Министерство образования и науки Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный университет им.м.ауЭзова

Н.А.Горская, А.Т.Туленов, У.А Усипбаев, Н.Р.Тезекбаева

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

для студентов специальности 5В071300 «Транспорт, транспортная техника и технологии»

Шымкент, 2014

УДК 629.113.004.5

ББК 39.33-08

Горская Н.А., Туленов А.Т., Усипбаев У.А., Тезекбаева Н.Р.  Основы                          технической эксплуатации транспортной техники. / Учебное пособие.- Изд-во ЮКГУ.- Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2014.- 256   с.

Содержание и построение учебного пособия соответствует программе курса «Основы технической эксплуатации транспортной техники». В учебном пособии освещены вопросы состояния технической эксплуатации транспортной техники как науки и отрасли практической деятельности, требования к инженеру, работающему в сфере эксплуатации. Изложены основные положения технической эксплуатации автомобилей; факторы, влияющие на техническое состояние автомобилей; основные закономерности изменения технического состояния; система обеспечения работоспособности автомобилей; методы управления производством и организации материально-технического обеспечения. Основные направления совершенствования технической эксплуатации автомобилей  представлены в перспективах развития системы технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Учебное пособие предназначено  для студентов специальности 5В071300-Транспорт, транспортная техника и технологии.

Рецензенты: Голубев В.Г.- д.т.н., профессор кафедры ЮКГУ им.М.Ауезова

Дюсупов А.З.- гл.инженер ТОО «Автобус-сервис»

Учебное пособие рекомендовано к изданию  Учебно-методическим  советом ЮКГУ им.М.Ауезова,  протокол № __ от «__» __ 2014 г.

© Южно-Казахстанский

Государственный университет

им. М.Ауезова

ОГЛАВЛЕНИЕ

|  | Введение………………………………………………………………… | 6 |
| --- | --- | --- |
|  | Глава 1. Задачи технической эксплуатации транспортной техники…………………………………………………………………. | 7 |
| 1.1 | Повышение производительности. Снижение себестоимости работ. Экономия топливно-энергетических ресурсов. Экологические проблемы. Снижение затрат живого труда…………………………… | 7 |
| 1.2 | Роль ученых в создании теоретических основ технической эксплуатации транспортной техники………………………………… | 8 |
|  | 1.3 Требования и особенности подготовки и работы инженера по технической эксплуатации транспортной техники………………….. | 10 |
|  | Глава 2. Основы обеспечения работоспособности транспортной техники.. ……………………………………………………………….. | 14 |
| 2.1 | Качество, техническое состояние и работоспособность транспортной техники………………………………………………….. | 14 |
| 2.2 | Основные причины изменения технического состояния транспортной техники и процессов эксплуатации…………………… | 15 |
| 2.3 | Влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния транспортной техники……………………………………… | 22 |
| 2.4 | Классификация отказов………………………………………………… | 32 |
|  | Глава 3. Классификация закономерностей, характеризующих изменение технического состояния транспортной техники…….. | 36 |
| 3.1 | Классификация закономерностей, характеризующих изменение технического состояния транспортной техники……………………… | 36 |
| 3.2 | Закономерности изменения технического состояния по наработке автомобилей (закономерности первого вида) ……………………….. | 37 |
| 3.3 | Закономерности случайных процессов изменения технического состояния автомобилей (закономерности второго вида) ……………. | 39 |
| 3.4 | Закономерности процессов восстановления (закономерности третьего вида) …………………………………………………………... | 47 |
| 3.5 | Классификация случайных процессов при технической эксплуатации……………………………………………………………. | 52 |
| 3.6 | Свойства и основные показатели надежности автомобилей………… | 57 |
| 3.7 | Понятие о методах обеспечения и управления работоспособностью автомобилей…………………………………………………………….. | 59 |
|  | Глава 4. Методы определения нормативов технической эксплуатации транспортной техники………………………………. | 63 |
| 4.1 | Понятие об основных нормативах технической эксплуатации …….. | 63 |
| 4.2 | Периодичность технического обслуживания………………………… | 63 |
| 4.3 | Трудоемкость технического обслуживания и ремонта………………. | 81 |
| 4.4 | Определение ресурсов и норм расхода запасных частей……………. | 83 |
|  | Глава 5. Информационное обеспечение работоспособности и диагностика транспортной техники………………………………... | 86 |
| 5.1 | Методы получения информации при управлении работоспособностью транспортной техники…………………………. | 86 |
| 5.2 | Определение предельных и допустимых значений параметров технического состояния………………………………………………... | 90 |
| 5.3 | Диагностика как метод получения информации об уровне работоспособности транспортной техники. Назначение и принципы применения диагностики транспортной техники. Диагностические параметры. Диагностические нормативы. Постановка диагноза……. | 97 |
| 5.4 | Методы, средства и процессы диагностирования транспортной техники. Место и роль диагностики в системе ТО и ремонта транспортной техники………………………………………………… | 101 |
|  | Глава 6. Система технического обслуживания и ремонта транспортной техники……………………………………………… | 113 |
| 6.1 | ## Назначение и принципиальные основы системы ТО и ремонта…….. | 113 |
| 6.2 | Методы формирования систем ТО и ремонта, ее характеристики. Положение о ТО и ремонте, ее характеристика ……………………... | 115 |
| 6.3 | Перспективы развития системы ТО и ремонта транспортной техники………………………………………………………………….. | 121 |
|  | Глава 7. Общая характеристика технологических процессов обеспечения работоспособности транспортной техники………… | 128 |
| 7.1 | Транспортная техника как объект труда при техническом обслуживании и ремонте. Понятие о технологическом процессе…... | 128 |
| 7.2 | Производственная программа…………………………………………. | 133 |
| 7.3 | Общая характеристика работ………………………………………….. | 135 |
| 7.4 | Организация технологического процесса ТО. Организация работ постов и исполнителей. Организация технологического процесса ТР………………………………………………………………………… | 147 |
| 7.5 | Научная организация труда при ТО и ТР транспортной техники ….. | 153 |
|  | Глава 8. Закономерности формирования производительности и пропускной способности средств обслуживания………………….. | 159 |
| 8.1 | Средства обслуживания как системы массового обслуживания. Классификация и показатели их эффективности…………………….. | 159 |
| 8.2 | Факторы, влияющие на показатели эффективности средств обслуживания и методы интенсификации производства …………… | 165 |
| 8.3 | Механизация, автоматизация и роботизация как методы интенсификации производственных процессов……………………… | 168 |
|  | Глава 9. Организация технического обслуживания и ремонта технологического оборудования…………………………………….. | 174 |
| 9.1 | Классификация технологического оборудования……………………. | 174 |
| 9.2 | Система и организация технического обслуживания и ремонта технологического оборудования………………………………………. | 175 |
|  | Глава 10. Структура и ресурсы инженерно-технической службы транспортной техники………………………………………………... | 177 |
| 10.1 | Основные задачи инженерно-технической службы………………….. | 177 |
| 10.2 | Структура и ресурсы инженерно-технической службы транспортной техники………………………………………………….. | 178 |
| 10.3 | Влияние возрастной структуры парка на показатели технической эксплуатации……………………………………………………………. | 181 |
|  | Глава 11. Персонал инженерно-технической службы и методы принятия решений по управлению ТО и ремонтом транспортной техники………………………………………………... | 190 |
| 11.1 | Общая характеристика персонала……………………………………... | 190 |
| 11.2 | Интеграция мнении специалистов при принятии решений………….. | 190 |
| 11.3 | Принятии решении в условиях недостаки информации. Использование имитационного моделирования и деловых игр при анализе производственных ситуаций и принятии решений…………. | 193 |
|  | Глава 12. Формы и методы организации управления инженерно-технической службой…………………………………… | 200 |
|  | 12.1 Организационно-производственная структура ИТС……………. | 200 |
| 12.2 | Формы и методы организации производства ТО и ремонта транспортной техники………………………………………………….. | 202 |
| 12.3 | Централизованная система организации и управления производством технического обслуживания и ремонта транспортной техники………………………………………………….. | 204 |
|  | Глава 13. Планирование и учет системы поддержания работоспособности…………………………………………………….. | 210 |
| 13.1 | Планирование и учет системы поддержания работоспособности подвижного состава. Документооборот………………………………. | 210 |
| 13.2 | Оперативно-производственное управление техническим обслуживанием и ремонтом транспортной техники…………………. | 216 |
|  | 13.3 Управление инженерно-технической службой на региональном уровне……………………………………………………………………. | 223 |
|  | Глава 14. Управление качеством технического обслуживания и ремонта транспортной техники……………………………………... | 227 |
| 14.1 | Основные понятия и определения…………………………………….. | 227 |
| 14.2 | Управление качеством работ на транспорте …………………………. | 227 |
| 14.3 | Система оперативного прогнозирования качества технического обслуживания и ремонта транспортной техники…………………….. | 229 |
|  | Глава 15. Комплексные показатели оценки эффективности технической эксплуатации транспортной техники………………. | 241 |
| 15.1 | Количественная оценка состояния транспортной техники и показателей эффективности технической эксплуатации транспортной техники………………………………………………….. | 241 |
| 15.2 | Связь коэффициента технической готовности с показателями надежности транспортной техники……………………………………. | 244 |
|  | 15.3 Цели технической эксплуатации как подсистемы транспорта… | 249 |
|  | Заключение…………………………………………………………….. | 253 |
|  | Библиографический список………………………………………….. | 254 |

Введение

Автомобильный транспорт играет существенную роль в транспортном комплексе страны, регулярно обслуживая предприятия и организации всех форм собственности. К 2010 г. автомобильный парк Южно-Казахстанской области достиг 61583 тыс.ед. Грузооборот по области составил 6370,7 млн. ткм, перевезено грузов  106504,2 тыс.тонн.  Пассажирооборот  составил  10507,3 млн. пкм, перевезено пассажиров  1799,6 млн. человек. Транспорт влияет на все процессы развития экономики, он участвует в рациональном размещении промышленного и сельскохозяйственного производства и освоении новых районов и природных богатств, кооперировании и специализации предприятий, развертывании внешнего и внутреннего товарооборота, способствует повышению жизненного уровня народа, его культуры и благосостояния, укреплению обороноспособности страны. Без хорошо работающего транспорта очень трудно обеспечивать и ускоренное развитие государства, и дальнейшее углубление экономического сотрудничества.

Особенности и преимущества автомобильного транспорта, предопределяющие достаточно высокие темпы развития, связаны с мобильностью и гибкостью доставки грузов и пассажиров. Эти свойства автомобильного транспорта во многом определяются уровнем работоспособности и техническим состоянием автомобилей и парков, зависящими, во-первых, от надежности конструкции автомобилей, во-вторых, от мер по обеспечению их работоспособности в процессе эксплуатации и от условий эксплуатации. Если надежность конструкции автомобилей закладывается на этапах проектирования и производства, то наиболее полное использование потенциальных возможностей обеспечивается этапом технической эксплуатации, а, следовательно, работоспособность автомобилей и парков обеспечивается подсистемой технической эксплуатации автомобилей.

Несмотря на постоянный технический прогресс в области автомобилестроения, создания технологического оборудования по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта, а также разработки новых обоснованных подходов к эксплуатации и ее условиям, проблема разработки целостной системы технической эксплуатации автомобилей является актуальной.

Техническая эксплуатация транспортной техники как наука определяет пути и методы наиболее эффективного управления техническим состоянием автомобильного парка с целью обеспечения регулярности и безопасности перевозок при наиболее полной реализации технических возможностей конструкции и обеспечении заданных уровней эксплуатационной надежности автомобиля, оптимизации материальных и трудовых затрат, сведении к минимуму  техногенного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду.

Глава 1. Задачи технической эксплуатации транспортной техники

1.1 Повышение производительности. Снижение себестоимости работ. Экономия топливно-энергетических ресурсов. Экологические проблемы. Снижение затрат живого труда

Основной задачей	 технической эксплуатации транспортной техники является обеспечение возможностей реализации потенциальных свойств транспортной техники, заложенных при ее создании, снижение затрат на содержание, уменьшение простоев и обеспечение высокой производительности работ, для которых техника была предназначена.

Для решения этих задач необходимо изучение закономерностей изменения технического состояния транспортной техники, возникающих под влиянием различных факторов в процессе ее эксплуатации. Знание этих закономерностей позволяет разрабатывать и применять обоснованные методы поддержания транспортной техники в технически исправном состоянии, т.е. управлять ее работоспособностью.

Транспортная техника является крупнейшим потребителем топливно-энергетических ресурсов, экономное потребление которых зависит от ее технического состояния. Рост численности транспортной техники сопровождается усложнением ее конструкции, что вызывает увеличение трудовых затрат на техническое обслуживание. В этой связи большое значение имеет обоснованное определение нормативов технической эксплуатации, обеспечение работ по технической эксплуатации транспортной техники механизированными, автоматизированными и автоматическими средствами обслуживания.

Существенное значение для решения проблемы управления техническим состоянием транспортной техники является создание рациональной системы технического обслуживания и текущего ремонта ее, а также разработка комплексных показателей эффективности технической эксплуатации транспортной техники.

Система технического обслуживания транспортной техники решает вопросы применения наиболее рациональных методов в конкретных условиях организации работ при проведении ТО и ремонта, а также использования рациональной технологии ТО и ремонта транспортной техники с применением диагностических средств.

Главными направлениями преподавания дисциплины «Основы технической эксплуатации транспортной техники» являются:

-изучение студентами теоретических основ технической эксплуатации транспортной техники;

-изучение стратегии и методов обеспечения работоспособности транспортной техники;

-определение нормативов технической эксплуатации транспортной техники;

-изучение закономерностей формирования производительности и пропускной способности средств обслуживания;

-изучение систем организации технического обслуживания, рациональной технологии технического обслуживания и комплексных показателей технического обслуживания и текущего ремонта транспортной техники.

Основными задачами изучения дисциплины являются:

-формирование у студентов научного, обоснованного подхода к организации и технологии проведения работ по ТО и текущему ремонту транспортной техники;

-овладение студентами методов обеспечения работоспособности транспортной техники;

-ознакомление студентов с научно обоснованными методами разработки нормативов технической эксплуатации транспортной техники;

-создание у студентов понятия о закономерности формирования производительности и пропускной способности средств обслуживания;

-формирование у студентов научного мышления по комплексной оценке качества технического обслуживания и текущего ремонта транспортной техники.

Главная   задача   дисциплины  «Основы технической эксплуатации транспортной техники»  заключается  в  профессиональной  подготовке  конкурентоспособных   инженеров   для  ТЭА   на   основе   раскрытия закономерностей  изменения  технического   состояния  автомобилей   в  процессе  эксплуатации,  изучения   методов  и   средств,  направленных  на   поддержание  автомобилей   в  исправном   состоянии  при   экономном   расходовании   всех   видов  ресурсов  и  обеспечении дорожной и  экологической безопасности .

Техническая  эксплуатация   автомобилей,  выполняя  свои   задачи, способствует повышению эффективности работы автомобильного транспорта, влияет на объем транспортной  работы, прибыль, производительность труда персонала и безопасность транспортного и сопутствующих процессов. Это  влияние обеспечивается ТЭА в целом и ее подсистемами, которые  называются целереализующими.

Являясь подсистемой автомобильного транспорта, ТЭА зависит от состояния и тенденций развития автомобильного транспорта (АТ), его роли в транспортной системе страны[1].

1.2 Роль ученых в создании теоретических основ технической эксплуатации   транспортной техники

Техническая эксплуатация автомобилей, как отрасль науки определяет   пути  и   методы  управления  техническим  состоянием  автомобилей  и  парков  для обеспечения:

-  регулярности   и   безопасности   перевозок  при   наиболее   полной реализации  технико - эксплуатационных свойств автомобилей;

-  заданных уровней работоспособности и  технического  состояния;

-  оптимизации  материальных и  трудовых затрат;

-  минимума  отрицательного   влияния   автомобильного   транспорта   на  население,  персонал  и  окружающую  среду.

Как отрасль науки ТЭА определяет пути и методы управления техническим состоянием автомобилей и парков для обеспечения:

- регулярности и безопасности перевозок при наиболее полной реализации технико-эксплуатационных свойств автомобилей;

- заданных уровней работоспособности и технического состояния;

- оптимизации материальных и трудовых затрат;

- минимума отрицательного влияния автомобильного транспорта на население, персонал и окружающую среду.

Эффективность ТЭА обеспечивается инженерно-технической службой (ИТС), которая реализует цели и задачи ТЭА.

Таким образом, техническая эксплуатация автомобилей является одной из подсистем автомобильного транспорта, который включает также подсистему коммерческой эксплуатации (КЭ), или службу перевозок, и подсистему управления (У).

В зависимости от вида предприятий и рода их деятельности подсистема технической эксплуатации автомобилей организационно и экономически может выступать в качестве:

- производственной структуры (подсистемы) конкретного предприятия или их объединений (транспортная компания, холдинг, коммерческое автотранспортное предприятие), осуществляющей наряду с перевозками поддержание парка в работоспособном состоянии;

- независимого хозяйственного субъекта, оказывающего платные услуги владельцам разнообразных автотранспортных средств всех форм собственности.

Развитие автотранспортного комплекса требует совершенствования системы технической эксплуатации автомобилей, что диктуется рядом объективных и субъективных причин. Среди которых:

1) интенсивное развитие автомобильного транспорта и его роль в транспортной системе;

2) экономия трудовых, материальных, топливно-энергетических и других ресурсов, необходимых для технической эксплуатации автомобилей, при осуществлении транспортного процесса;

3) обеспечение транспортного процесса надежно работающим подвижным составом.

По отношению к автомобилю (А) составными частями (СЧ) являются агрегаты и механизмы, а по отношению к агрегатам и механизмам – детали. Автомобиль, агрегат, механизм, деталь могут объединяться общим понятием – объект или изделие.

Надежность автомобилей может обеспечиваться - с одной стороны, за счет повышения надежности автомобилей и их составных частей (А и СЧ) на этапах проектирования и производства путем изготовления деталей из новых материалов с более высокими эксплуатационными свойствами, применения высокопроизводительных и - технологичных процессов (электроискровое легирование, лазерная обработка и др.), разработки и обоснования прогрессивных конструктивных и технологических решений и т.д., а с другой стороны – за счет совершенствования методов и способов технического обслуживания, ремонта (метод дополнительной ремонтной детали, метод ремонтных размеров и др.) и обеспечения более благоприятных условий эксплуатации (путем обоснованного определения режимов работы, которые определены условиями смазки, температурного и силового нагружения и т.п.).

Требования к надежности транспортных средств повышаются в связи с увеличением скорости и интенсивности движения, мощности двигателей, грузоподъемности и вместимости автомобилей, а также технологической и организационной связью автотранспорта с обслуживающими предприятиями и другими видами транспорта.

1.3 Требования и особенности подготовки и работы инженера по технической эксплуатации транспортной техники

Слово  и   понятие «инженер»  происходит   от   латинского  ingenium: изобретательный,  сообразительный,  способный,  образованный,  знающий.  В древности  звание   инженера  присваивалось  лицам,  занимающимся  строительством,  прежде  всего  военным,  а  также   изобретением   и   производством [1].

Бакалавр по специальности «Транспорт, транспортная техника и технологии» является специалистом широкого профиля, способным к самостоятельной инженерной, исследовательской, управленческой и организационной деятельности в сфере эксплуатации автомобильного транспорта, и в соответствии с фундаментальной и специальной подготовкой может осуществлять следующие основные виды профессиональной деятельности:

- эксплуатационно-технологическую;

- проектно-конструкторскую;

- производственно-управленческую;

- научно-исследовательскую;

- учебно-производственную;

- сервисную.

Инженерный труд,  как  и   всякий   другой,  имеет  свои   особенности.  Предметом  труда  инженера в  основном  являются   как  сам   технологический  процесс,  так  и   его  отдельные элементы,  а  также   информация  в  различных   формах  ее   проявления.  В  качестве  средств  труда  зачастую   выступают   инженерные и управленческие методы, а также технологические приспособления,  инструменты  и  оборудования. Управленческий характер инженерного труда: передача инженеру (специалисту, руководителю,  менеджеру)  в  связи  с  разделением  труда  наиболее  сложных  функций:  координации,  подготовки  и  организации производства.

Материальный характер инженерного труда: создание машин, оборудования,  комплексов   машин   и   оборудования,  технологических  процессов и  управление  ими  в процессе  эксплуатации.

Производственный характер инженерного труда - организация производства   товара, предоставления услуг, т.е. формирование прироста валового  внутреннего продукта.

В  современном   понимании   инженер  -  это  специалист   с  высшим  образованием, который, опираясь на теоретические знания,  профессиональные навыки, деловые качества, обеспечивает создание, преобразование, поддержание   в  работоспособном  состоянии  технических,  технологических  и других систем с требуемыми (заданными) показателями их функционирования.

Исходя  из   специфики   производства,  характера  и   методов  решения  производственных   задач,  весь   инженерный  корпус   можно   разделить  на  следующие  группы:

1)  конструирование  и   проектирование   новых   изделий,  систем   и  сооружений  (конструкторы,  проектировщики,  испытатели  и  др.);

2) промышленное изготовление новых изделий и систем, индустриальное   строительство  сооружений (технологи, производители  работ и др.);

3) поисково-изыскательские работы (геодезисты, геологи, картографы  и  др.);

4) эксплуатация изделий, сооружений и систем (технологи-эксплуатационники,  электрики,  гидравлики,  инженеры  по  техническому  обслуживанию и  ремонту  и  др.).

Четвертая  группа   специалистов   является   наиболее   многочисленной.

Именно  от   этой   категории  инженерного,  а  также   работающего   под   его руководством   эксплуатационного  персонала  зависит  фактическая  отдача, т.е. реализация потенциальных свойств новых изделий, сооружений  или систем, создаваемых  машиностроительным и строительным комплексами.

Первая  составляющая  требований   к  специалисту конкретизируется   в  образовательных  учреждениях   и   формирует   у   специалиста социальную и  мировоззренческую позицию. На производстве умение специалиста  квалифицированно решать конкретные задачи обеспечит ему   конкурентоспособность,  профессиональную адаптацию   и   последующий  рост   в  иерархии   управления.  Чем   лучше   при  обучении  он  будет  подготовлен  к  выполнению  задач  существующего  производства,  тем   быстрее  пройдет  период  адаптации,  длящийся  до  трех  лет,  и  успешнее  будет  протекать  профессиональная   деятельность   специалиста.  Эта вторая   составляющая  требований   к  специалисту,  которую   можно   условно назвать  стартовыми профессиональными требованиями, определяется существующим   уровнем самого производства и стартовыми (первоначальными)  должностями,  предоставляемыми  на   производстве  молодым  специалистам.

Продолжительность  активной   трудовой   деятельности   специалиста составляет   не   менее 30  лет.  За   это  время,  во - первых,  как  правило,  меняется  место  специалиста  в  иерархии   управления   предприятием,  фирмой. Согласно имеющимся данным, за 9-11 лет специалист ИТС   автотранспортного предприятия  может   пройти  в  среднем   две- четыре   ступени  деловой  карьеры. Например,  мастер  →  руководитель   трудового  коллектива  →  начальник производственно- технического   отдела,  цеха  → главный   инженер.

Как область практической деятельности ТЭА - это комплекс взаимосвязанных технических, экономических, организационных и   социальных мероприятий,  обеспечивающих:

1) своевременную   передачу   службе  перевозок  или   внешней   клиентуре работоспособных   автомобилей   необходимых   номенклатуры  и   количества   и   в нужное для клиентуры  время;

2) поддержание   автомобильного   парка  в  работоспособном  состоянии при:

-  рациональных затратах  трудовых и  материальных ресурсов;

-  нормативных  уровнях дорожной и  экологической безопасности;

-  нормативных  условиях  труда персонала

Как   отрасль   науки   ТЭА  определяет   пути  и   методы  управления  техническим  состоянием  автомобилей  и  парков  для обеспечения:

-  регулярности   и   безопасности   перевозок  при   наиболее   полной реализации  технико - эксплуатационных свойств автомобилей;

-  заданных уровней работоспособности и  технического  состояния;

-  оптимизации  материальных и  трудовых затрат;

-  минимума  отрицательного   влияния   автомобильного   транспорта   на  население,  персонал  и  окружающую  среду.

Анализ характерных траекторий деловой карьеры инженера ИТС свидетельствует о важности сочетания при их профессиональной подготовке двух принципов:

- Получение знаний и привитие навыков, которые понадобятся специалисту немедленно для успешной работы на первичных должностях и сведения периода адаптации к минимуму;

- Получение при подготовке научного базиса для последующего развития навыков специалиста как руководителя и организатора производства, т.е. ознакомление с методами принятия нестандартных решений, теоретическими основами управления, методами общения с персоналом, тенденциями научно-технического прогресса в отрасли.

Высококвалифицированные специалисты должны в ходе профессиональной, политической и воспитательной работы быть примером социальной активности, высокого морально-политического, культурного и профессионального уровня.

Динамичность знаний определяет способность к совершенствованию специалистов. Важность этих требований связана во-первых, с постепенным увеличением доли нестандартных решений круга обязанностей специалиста. Во-вторых, эти требования определяются научно-техническим прогрессом, в результате которого имеющихся знаний или навыков оказывается недостаточно для эффективной профессиональной деятельности.

Динамичность знаний обеспечивается познанием в процессе обучения основных устойчивых закономерностей и тенденций развития конструкции автомобилей и  технологического оборудования, производственно-технической базы, знанием теоретических основ технической эксплуатации автомобилей, умением обобщать и систематизировать передовой опыт, в том числе зарубежный и родственных отраслей. Также немаловажным для обеспечения динамичности является ознакомление в период обучения, а также последующей деятельности с ведущимися в отрасли научно-исследовательскими изысканиями.

Вопросы для самопроверки

1. Охарактеризуйте область практической деятельности ТЭА.

2. Охарактеризуйте область научной деятельности ТЭА.

4. Какие основные виды работ и услуг включает техническая эксплуатация и сервис автомобилей?

5.Какими основными объективными и субъективными причинами диктуется совершенствование системы технической эксплуатации автомобилей?

6. Какими методами и способами обеспечивается надежность автомобилей?

7.Что является главной задачей дисциплины «Основы технической эксплуатации транспортной техники»?

8. Два принципа профессиональной подготовки ИТС

9. Производственный   характер  инженерного   труда

10. Материальный  характер  инженерного   труда

11. Основные виды профессиональной деятельности бакалавра

Глава 2. Основы обеспечения работоспособности транспортной техники

2.1 Качество, техническое состояние и работоспособность транспортной техники

Большая часть задач, решаемых технической эксплуатацией автомобилей связано с понятием качества автомобиля при функционировании или использовании в определенных условиях эксплуатации. Качество-это совокупность свойств, определяющих степень пригодности автомобиля, агрегата, материала к выполнению заданных функций при использовании по назначению. Каждое свойство характеризуется одним или несколькими показателями, которые могут принимать различные количественные значения.

Современный автомобиль представляет собой сложную систему, совокупность совместно действующих элементов – составных частей, обеспечивающих выполнение ее функций, изготовленную из различных материалов,  с высокой точностью обработки поверхностей деталей.

Эксплуатация автомобилей осуществляется в различных дорожных и климатических условиях, что связано с влиянием на него различных механических, физических и химических факторов, обуславливающих изменение его технического состояния.

Безопасность (экологическая, активная и пассивная) и экономическая целесообразность при использовании автомобиля обеспечиваются его техническим состоянием, т.е. исправностью и работоспособностью. Техническое состояние автомобиля (агрегата, механизма, соединения) определяется совокупностью изменяющихся свойств его составных частей, характеризуемых текущим значением различных параметров. Таким образом, безопасная, производительная и долговечная работа автомобилей возможна при условии сохранения или незначительного изменения его первоначальных свойств в процессе эксплуатации, заданных при проектировании и обеспеченных при изготовлении, что обеспечит работу составных частей автомобиля в оптимальных условиях.

Современный автомобиль среднего класса состоит из 15 - 25 тыс. деталей, из которых от 7 до 9 тыс. теряют свои первоначальные свойства при работе, причем около 3,5 тыс. деталей имеют срок службы меньше, чем автомобиль, и являются объектом особого внимания при эксплуатации. Из них от 150 до 300 деталей «критических» по надежности, которые чаще других требуют замены, вызывают наибольший простой автомобилей, трудовые и материальные затраты в эксплуатации. У современных автомобилей примерно на 3 % номенклатуры запасных частей приходится от 40 до 50 % общей стоимости потребляемых запасных частей; на 9  – от 80 до 90 % и на 23 – от 96 до 98 %. Этот факт подтверждает необходимость разработки организационно-технических мероприятий на АТП, направленных на получение объективной информации о техническом состоянии автомобилей и их составных частей.

В таблице 2.1 приведены наименование конструктивных элементов автомобиля, их количество в автомобиле и конструктивные параметры, характеризующие их техническое состояние.

Таблица 2.1

Конструктивные элементы и их параметры

| Конструктивный элемент автом | Количество | Конструктивный параметр |
| --- | --- | --- |
| Агрегат, система | от 15 до 20 | Кинематическая схема; степень подвижности; структурная формула; вид соединения, передач, опор,уплотнений и др. |
| Узел, механизм | от 70 до 90 | Взаимное расположение деталей и узлов; присоединительные размеры, зазоры, люфты и др. |
| Деталь | от 15000 до 25 000 | Размер и конфигурация; вид материала, прочность; качество и точность обработки поверхности; характер взаимодействия и взаимного перемещения; электрическое, гидравлическое сопротивление и др. |

2.2 Основные причины изменения технического состояния транспортной техники и процессов эксплуатации

Основными постоянно действующими причинами изменения технического состояния автомобиля, его агрегатов и механизмов являются: изнашивание, пластические деформации и усталостные разрушения, коррозия, физико-химические и температурные изменения материалов и деталей (табл. 2.2).

В таблице  приведено распределение отказов в процентах при пробеге 100 тыс. км для грузового автомобиля большой грузоподъемности и автобуса среднего класса

Изнашивание. Процесс изнашивания возникает под действием трения, зависящего от материала и качества обработки поверхностей, смазки, нагрузки, скорости относительного перемещения поверхностей и теплового режима работы сопряжения.

Изнашивание - это процесс разрушения и отделения материала с поверхности детали и (или) накопления ее остаточной деформации при трении, проявляющийся в постепенном изменении размеров и формы деталей [3].

Результат изнашивания, определяемый в установленных единицах, называется износом, который может быть линейным, объемным, массовым. Интенсивность изнашивания - это относительные величины износа (отношение износа к пути трения или показателю, связанному с работой изделия, например километру пробега или часу работы автомобиля, числу циклов и т.д.).

Поверхности трения не являются абсолютно ровными; они обладают микронеровностями, величина которых зависит от точности обработки (точение – до 80 мкм, шлифование – от 2 до 20 мкм, полирование – от 0,8 до 1,3 мкм). При трении возникает взаимодействие микронеровностей трущихся поверхностей между собой и с абразивными частицами, попавшими в смазку. Разрушение нескольких слоев микронеровностей приводит к макроповреждениям – изменениям формы поверхности, размеров и формы деталей.

Таблица 2.2

Распределение отказов в процентах при пробеге 100 тыс. км для грузового

автомобиля большой грузоподъемности и автобуса среднего класса

| Причины отказов | Грузовой автомобиль большой грузоподъемности, % | Автобус среднего класса, % |
| --- | --- | --- |
| Износ | 40 | 37 |
| Пластические деформации и разрушения в том числе: обрыв, срыв, разрыв, срез вытягивание, изгиб, смятие | 26 20 6 | 29 19 10 |
| Усталостные разрушения в том числе: трещины поломки | 18 12 5 | 16 7 8 |
| Температурные разрушения в том числе: перегорание, замыкание, подгорание прогорание закоксовывание | 12 5 4 3 | 11 7 3 1 |
| Прочие | 4 | 7 |
| Всего | 100 | 100 |

Изнашивание включает целый ряд физико-химических процессов. Происходит снятие тончайших слоев металла – микрорезание и смятие отдельных микронеровностей – пластическая и упругопластическая деформация. В результате многократного упругого деформирования микровыступов возникает усталость – образуются трещины, и происходит выкрашивание поверхности. Взаимодействие микронеровностей при больших давлениях и скоростях вызывает выделение тепла. Высокие локальные температуры могут достигать значений, вызывающих изменение структуры металла и повышение его хрупкости, а также приводить к термическим трещинам и даже расплавлению. Одновременно происходит молекулярное взаимодействие поверхностей, заключающееся в сращивании отдельных участков контакта микронеровностей и в переносе частичек металла с одной поверхности на другую.

Химическая активность поверхностей вызывает коррозию. Коррозия - процесс разрушения материалов вследствие физико-химического взаимодействия с внешней средой. Коррозионные поражения металлов и сплавов являются следствием окислительно-восстановительных реакций, происходящих на границе металл – газовая или жидкая среда. Долговечность кузова автобуса и легкового автомобиля, например, во многом определяются его коррозионной стойкостью. Скорость изнашивания резко меняется в зависимости от коррозионной агрессивности среды.

С целью управления процессом изнашивания деталей разработана классификация видов изнашивания деталей в зависимости от ведущих процессов разрушения поверхностей трения. Детали автомобилей подвержены практически всем видам изнашивания, которые делят на три основные группы: механическое, молекулярно-механическое и коррозионно-механическое.

Механическое изнашивание является результатом механических действий и включает резание, царапание, деформирование, отслаивание и выкрашивание микрообъемов материала. Основными видами механического изнашивания деталей автомобилей являются: абразивное, гидро - и газоабразивное, гидро-, газо- и электроэрозионное, кавитационное, усталостное, и изнашивание при заедании.

Абразивное изнашивание состоит в основном в режущем и царапающем действии на деталь твердых частиц, находящихся в свободном или закрепленном состоянии. Царапание заключается в образовании углублений на поверхности в направлении скольжения под воздействием выступов сопряжений детали или свободных твердых частиц; при этом могут происходить многократная пластическая деформация и цикличное образование хрупкого слоя, который затем разрушается.

Изменение структуры материала происходит из-за высокого местного нагрева, ударов, неравномерного изнашивания отдельных зерен металла и т. д. В подшипники с антифрикционным слоем абразивные частицы вдавливаются и при трении увеличивают износ сопряженного вала. Абразивному изнашиванию в сочетании с другими видами подвержены практически все трущиеся детали автомобиля.

Гидроабразивному изнашиванию, происходящему под действием твердых частиц, взвешенных в жидкости и перемещающихся относительно изнашивающейся детали, подвержены водяные, топливные и масляные каналы, а также детали, смазываемые под давлением. При этом абразивными частицами являются не только частицы кварца (песка) и других соединений, попадающие на трущиеся поверхности снаружи, но и частицы нагара и продукты износа, образующиеся внутри агрегатов автомобиля.

Газоабразивное изнашивание возникает под воздействием частиц, взвешенных в газе. Этому виду изнашивания подвержены впускные и выпускные системы автомобильных двигателей, а также наружные лакокрасочные покрытия кузовов автомобилей особенно при работе в запыленных условиях. Наибольший износ трущихся поверхностей деталей автомобиля вызывают частицы кварца, поэтому обеспечение чистоты воздуха и эксплуатационных жидкостей, поступающих во внутренние полости агрегатов автомобиля, является важнейшим методом уменьшения интенсивности различных видов абразивного изнашивания.

Кавитация представляет собой образование, а затем поглощение парогазовых пузырьков в движущейся по поверхности детали жидкости при определенных соотношениях давлений и температур в переменных сечениях потока. Разрушение кавитационных пузырьков сопровождается гидравлическими ударами по поверхности детали и образованием каверн (ямок), полостей. Примером кавитационного изнашивания являются каверны, наблюдаемые на наружных поверхностях гильз цилиндров двигателя, на полостях водяных насосов.

Изнашивание при фретинге возникает при трении скольжения соприкасающихся деталей при возвратно-поступательных перемещениях в условиях динамической нагрузки с малыми амплитудами. Такое изнашивание проявляется в заклепочных, болтовых, шлицевых и шпоночных соединениях, рессорах.

Усталостное изнашивание является механическим изнашиванием в результате усталостного разрушения при повторном деформировании микрообъемов материала поверхностного слоя детали. Усталостное разрушение проявляется в виде выкрашивания – отделения частиц материала, приводящего к образованию ямок (питтинга) на поверхности трения. Усталостное разрушение имеет место на поверхностях кулачков и зубьев шестерен, в подшипниках качения трансмиссии, в антифрикционном слое вкладышей подшипников коленчатого вала двигателя.

Трение потоков жидкостей и газов о поверхности деталей вызывает их эрозионное и кавитационное изнашивание. Эрозионное изнашивание является механическим видом изнашивания в результате воздействия на поверхность детали потока жидкости – гидроэрозионное изнашивание – или газа – газоэрозионное изнашивание. Гидро- и газоэрозионное изнашивания представляют собой процесс вымывания и вырыва отдельных микрообъемов материала. Топливная аппаратура дизелей, жиклеры карбюратора, клапаны газораспределения двигателей подвержены эрозионному изнашиванию.

Электроэрозионное изнашивание является видом эрозионного изнашивания поверхности в результате воздействия разрядов при прохождении электрического тока. Этому виду изнашивания подвержены контакты прерывателя и свечей системы зажигания автомобильного карбюраторного двигателя.

На износ некоторых деталей, особенно выполненных из одинаковых материалов, большое влияние оказывает явление местного соединения в местах контакта, происходящее вследствие действия молекулярных сил – молекулярно-механическое изнашивание. При этом происходит перенос материала, так как материал одной детали, соединившись с материалом другой сопряженной детали, отрывается от первой и остается на поверхности второй детали. Процесс возникновения и развития повреждений поверхностей трения вследствие схватывания и переноса материала называют заеданием или схватыванием. Схватыванием рабочих поверхностей, таким образом, является изнашивание в результате схватывания, глубинного вырывания материала, переноса его с одной поверхности трения на другую и воздействия возникших неровностей на сопряженную поверхность.

Изнашивание при схватывании рабочих поверхностей определяется свойствами материалов, трущихся деталей и зависит от скорости скольжения поверхностей, а также от температуры. Для деталей автомобиля, когда материал трущихся деталей подобран правильно, схватывание поверхностей может быть вызвано в основном повышением температуры при сухом трении и определяется налипанием и переносом частиц размягченного и даже расплавленного металла. Схватывание рабочих поверхностей может завершаться прекращением относительного движения деталей и вызывать их задир – повреждение поверхностей трения в виде широких и глубоких борозд в направлении скольжения. Такое явление может произойти при отказах систем охлаждения и смазки автомобильных двигателей заедание и, как следствие, наблюдаться задиры поршневых колец, поршней, гильз цилиндров, коренных и шатунных подшипников.

Коррозионно-механическое изнашивание является результатом механического воздействия, сопровождаемого химическим или электрическим взаимодействием материала со средой. Для деталей автомобиля коррозия при трении в основном связана с окислением материала поверхностей деталей, т. е. ведущее значение имеет окислительное изнашивание, при котором основное влияние на изнашивание имеет химическая реакция материала с кислородом или окисляющей окружающей средой.

При окислительном изнашивании кислород воздуха или растворенный в масле образует на металле окисную пленку, которая механически удаляется при трении. Затем процесс повторяется. Пластическая деформация поверхностных слоев усиливает окисление. Изнашивание в условиях агрессивного действия жидкой среды имеет аналогичный механизм, однако пленки, как правило, малостойки при трении и скорость процесса резко возрастает. Следует отметить, что пленки окислов и других соединений из-за неметаллической природы не способны к схватыванию. Это используют при разработке противозадирных присадок к маслам – образующиеся достаточно стойкие к стиранию пленки исключают молекулярное схватывание поверхностей. Долговечность, например, основных деталей цилиндропоршневой группы двигателя ограничивается коррозионно-механическим износом, возникающим вследствие выделения в цилиндрах из продуктов сгорания сернистой, серной, угольной, азотной и других кислот.

Изнашивание при фреттинг-коррозии наблюдается в том случае, когда изнашивание при фреттинге сопровождается агрессивным воздействием среды. Такое изнашивание может происходить в местах контакта вкладыша шеек коленчатого вала, постели в картере и крышке.

Пластические деформации и разрушения. Такие повреждения связаны с достижением или превышением пределов текучести или прочности соответственно у вязких (сталь) или хрупких (чугун) материалов. Обычно этот вид разрушений является следствием либо ошибок при расчетах, либо нарушений правил эксплуатации (перегрузки, неправильное управление автомобилем, дорожно-транспортные происшествия и т.п.). Иногда пластическим деформациям или разрушениям предшествует механическое изнашивание, приводящее к изменению геометрических размеров и сокращению запасов прочности детали.

Усталостные разрушения. Этот вид разрушений возникает при циклическом приложении нагрузок, превышающих предел выносливости металла детали. При этом происходят постепенное накопление и рост усталостных трещин, приводящие при определенном числе циклов нагружения к усталостному разрушению деталей. Совершенствование методов расчета и технологии изготовления автомобилей (повышение качества металла и точности изготовления, исключение концентраторов напряжения) привело к значительному сокращению случаев усталостного разрушения деталей. Как правило, оно наблюдается в экстремальных условиях эксплуатации (длительные перегрузки, низкие или высокие температуры) в рессорах, полуосях, рамах.

Старение. Техническое состояние деталей и эксплуатационных материалов изменяется под действием внешней среды. Так, резинотехнические изделия теряют прочность и эластичность в результате окисления, термического воздействия (разогрев или охлаждение), химического воздействия масла, топлива и жидкостей, а также солнечной радиации и влажности. В процессе эксплуатации свойства смазочных материалов и эксплуатационных жидкостей ухудшаются в результате накопления в них продуктов износа, изменения вязкости и потери свойств присадок.

Детали и материалы изменяются не только при их использовании, но и при хранении: снижаются прочность и эластичность, например, резинотехнических изделий; у топлива, смазочных материалов и жидкостей наблюдаются процессы, сопровождаемые выпадением осадков.

Техническое состояние основной доли деталей автомобилей лимитируется износом его рабочих поверхностей (рисунок 1). При этом интенсивность изнашивания, являющаяся отношением величины износа к наработке зависит от различных факторов. Поэтому обеспечение износостойкости рабочих поверхностей деталей требует различных мероприятий как на стадиях проектирования и изготовления автомобилей, так и при эксплуатации. Величина износа детали увеличивается в течение всего пробега (L, тыс. км) автомобиля до предельного состояния детали, но интенсивность изнашивания (υИ, мм/1000 км) различна на разных этапах работы (рисунок 2.2). Детали после сборки сопрягаются по выступам микронеровностей, образовавшихся при изготовлении. Размеры деталей в пределах заданных чертежом завода-изготовителя допусков имеют отклонения, что приводит к макронеровностям деталей – овальности, конусности, неплоскостности и т. д. Фактическая площадь контакта трущихся деталей в начальный период мала, поэтому происходит их приработка (рисунок 2.1, Ι). Приработка – это процесс изменения геометрии поверхностей трения и физико-механических свойств поверхностных слоев материала в начальный период трения, обычно проявляющийся при постоянных внешних условиях в уменьшении работы трения, температуры и интенсивности изнашивания. Уменьшение приработочных износов достигается работой деталей в облегченных нагрузочных и скоростных режимах, применением специальных эксплуатационных материалов (масел, присадок) и усиленной очисткой их от продуктов износа. На период приработки деталей (в течение от 1 до 5 тыс. км) назначают режим обкатки автомобиля.

где υИ – интенсивность изнашивания, мм/1000 км; И – износ, мм; υИ(L) –зависимость интенсивности изнашивания детали от наработки; И(L) –зависимость износа детали от наработки; Ипр –величина предельного износа детали; α – угол, характеризующий изменение величины интенсивности изнашивания детали; Ι – период снижающегося изнашивания детали (период приработки); ΙΙ – период установившегося изнашивания детали (период гарантийной эксплуатации); ΙΙΙ –период увеличивающегося (аварийного)изнашивания детали (период пост гарантийной эксплуатации).

Рисунок 2.1. Зависимость износа и интенсивности изнашивания детали от пробега автомобиля

В процессе эксплуатации износ рабочих поверхностей увеличивает зазоры в сопряжениях деталей, что приводит к ухудшению условий смазывания, повышению динамических, ударных нагрузок; разрушению специально обработанных износостойких поверхностных слоев. В результате интенсивность изнашивания повышается, что приводит к периоду аварийного изнашивания (рисунок 2.1, ΙΙΙ). С целью исключения полного разрушения детали и всего сопряжения (особенно для деталей, обеспечивающих безопасность движения автомобилей) устанавливают величину предельного износа Ипр, соответствующую предельному состоянию детали на начало этого периода.

G0 - начальное значение параметра технического состояния; Gд – допустимое значение параметра   технического состояния; Gпр - предельное значение параметра технического состояния; ΔL – запас

работоспособности по техсостоянию; Lмц – величина межремонтного цикла; кинт – коэф., характери-зующий интенсивность изменения параметра от наработки; а – показатель динамики изнашивания.

Рисунок 2.2 Зависимость изменения параметра технического состояния кулачков распределительного вала автомобильного двигателя G от наработки L /7/.

Знание основных причин изменения работоспособности и технического состояния важно как для совершенствования конструкции автомобилей, так и для выбора наиболее эффективных мероприятий по предупреждению отказов и неисправностей в эксплуатации.

2.3 Влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния транспортной техники

## Условия, при которых осуществляется эксплуатация автомобиля, обеспечивают влияние на режимы работы его агрегатов и систем, вызывая ускорение или замедление интенсивности изменения параметров технического состояния. К таким условиям относят природно-климатические условия, дорожные условия, режим работы подвижного состава. В различных условиях эксплуатации реализуемые показатели надежности автомобилей за одинаковую наработку будут различаться, что скажется и на показателях эффективности технической эксплуатации.

По результатам научно-исследовательских работ установлено, что стоимость цикла движения автопоезда в зависимости от колебания его скорости изменяется в несколько раз (рисунок 2.3). Так, например,  режимы работы грузового автомобиля при интенсивном городском движении изменяются по сравнению с движением по загородной дороге с одинаковым типом покрытия следующим образом: скорость движения сокращается на 50-52 %; среднее число оборотов коленчатого вала на 1 км увеличивается до 130-136 %;число переключений передач возрастает в 3-3,5 раза; удельная работа трения тормозных механизмов возрастает в 8-8,5 раза.

1 – остановка; 2 – промежуточная скорость Vп = 8 км/ч; 3 – Vп = 16 км/ч; 4 – Vп = 24 км/ч; 5 – Vп = 32 км/ч; 6 – Vп = 40 км/ч; цикл Vн - Vп – Vн.

Рисунок 2.3 Изменение относительной стоимости цикла движения автопоезда грузоподъемностью 16 т на дороге с усовершенствованным покрытием

К дорожным условиям относят тип и качество дорожного покрытия, рельеф и изменение радиуса закруглений полотна дороги, а также наличие различных дорожных сооружений (мостов).

Автомобильной дорогой называют комплекс инженерных сооружений (земляное полотно, проезжая часть, мосты, предприятия придорожного сервиса и т.п.), предназначенных для обеспечения движения нерельсовых транспортных средств и пешеходов.

В соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП 2.05.02–85), автомобильные дороги в зависимости от расчетной перспективной интенсивности движения и их народнохозяйственного и административного значения подразделяются на 5 основных категорий.

В таблице  2.3 приведено   влияние транспортных условий на надежность и производительность автомобилей, %

Таблица 2.3

Влияние транспортных условий на надежность и производительность автомобилей, %

| Параметр | Коэффициент использования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пробег β |  | грузоподъемность γ |  |
|  | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,9 |
| Производительность | 120 | 122 | 114 | 132 |
| Число отказов и неисправностей | 109 | 119 | 104 | 112 |
| Исло замен деталей и агрегатов | 105 | 114 | 102 | 105 |

Для  β=0,5  и  γ =0,7 значения параметров приняты за 100%.

В таблицах 2.4, 2.5 представлено влияние дорожных и климатических условий на объем текущего ремонта.

Таблица 2.4

Влияние дорожных условий (покрытия) на объем ТР

| Наименование работ | % от количества ТР автомобиля |  |  | Средняя периодичность,тыс.км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | асфальто-бетонное | булыжное | грунтовое | асфальто-бетонное | булыжное | грунтовое |
| Замена шпилек | 5-10 | - | 17-26 | 7,5-11,5 | - | 1,7-5,8 |
| Крепление фланца полуоси | 1,5-2,5 | - | 5-16 | До 33,5 | - |  |
| ТР подвески | 4-6 | 16-18 | 24-26 | 7-10 | 2,6-3,8 |  |

Таблица 2.5

Влияние климатических условий на объем ТР двигателей

| Агрегат или система | Всего случаев ТР,% |  | В том числе за время пребывания на линии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зима | лето | зима | лето |
| Двигатель | 100 | 54 | 67 | 23 |
| Система питания | 100 | 60 | 34 | 54 |
| Система охлаждения | 100 | 75 | 28 | 44 |
| Электрооборудование | 100 | 89 | 37 | 19 |

Природно-климатические условия характеризуются температурой окружающего воздуха, влажностью, ветровой нагрузкой, уровнем солнечной радиации, количеством выпадающих осадков и т.п.

На рисунках 2.4, 2.5, 2.6 представлены примеры влияния различных природно-климатических факторов на техническое состояние автомобилей и их составных частей.

Так, при увеличении скорости ветра до 10 м/с темп охлаждения смазочных и охлаждающих жидкостей основных агрегатов неподвижного автомобиля увеличивается в среднем 2,5 раза по сравнению с безветрием.

Рисунок 2.4 Влияние температуры окружающего воздуха на изменение общего числа отказов и неисправностей

Рисунок 2.5 Зависимость относительной скорости изнашивания (в %) цилиндров карбюраторного (1) и дизельного (2) двигателей от температуры охлаждающей жидкости (Т, оС)

содержанием кварцевой пыли 1 – 0 г/т; 2 – от 12 до 14 г/т и 3 – 40 г/т

Рисунок 2.6 Интенсивность изнашивания по высоте h цилиндров двигателя ЗИЛ-130 (мкм/1000км) при работе на бензине с различным содержанием кварцевой пыли

Важным транспортно-эксплуатационным показателем дорог является расчетная скорость и допустимые осевые нагрузки, которые составляют для дорого 1- 4 категории – 10 тс, для 5 категории – 6 тс.

Проезжая часть дороги, предназначенная для движения автомобилей, имеет дорожную одежду, состоящую, как правило, из нескольких слоев: покрытия (верхний, наиболее прочный слой дорожной одежды), основания и дополнительного основания. На основе положений СНиП 2.05.02 – 85 дорожная одежда должна отвечать определенным требованиям, предъявляемым к автомобильной дороге как транспортному сооружению.

Применяются следующие четыре основных типа дорожных покрытий:

- усовершенствованные капитальные (цементобетонные монолитные, железобетонные или армобетонные сборные, асфальтобетонные, мостовые из брусчатки и мозаики на бетонном основании) – для дорог 1-3 категорий;

- усовершенствованные облегченные (из щебня, гравия и песка, обработанных вяжущими, из холодного асфальтобетона) – для дорог 3-4 категорий;

- переходные (щебеночные и гравийные, из грунтов и местных малопрочных каменных материалов, обработанных вяжущими, мостовые из булыжника) – для дорог 4-5 категорий;

- низшие (из грунтов, укрепленных или улучшенных добавками) – для дорог 5 категории.

Нормальные условия сцепления шин с дорогой обеспечиваются на чистом сухом или увлажненном дорожном покрытии, имеющем коэффициент сцепления при скорости 60 км/ч для сухого покрытия 0,6, а для увлажненного – от 0,45 до 0,6 в зависимости от условий движения автомобиля, определяемых уклонами дороги, радиусами кривых в плане и расстоянием видимости.

Указанные значения коэффициентов сцепления обеспечиваются в эксплуатации специальной поверхностной обработкой дорожных покрытий.

Для обеспечения бесперебойного движения на автомобильных дорогах организуются службы ремонта и содержания всего комплекса инженерных сооружений дороги.

При оценке вариантов трассы и конструкции автомобильной дороги, следует учитывать ее воздействие на состояние окружающей среды, как в период строительства, так и во время эксплуатации, а также сочетания с ландшафтом, отдавая предпочтение решениям, оказывающим минимальное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье населения. Автомобильные дороги 1-3 категорий должны прокладываться, как правило, в обход населенных пунктов.

В соответствии со СНиП 2.05.02–85 проектные решения автомобильных дорог должны обеспечивать: организованное, безопасное, удобное и комфортабельное движение автотранспортных средств с расчетными скоростями; соблюдение принципа зрительного ориентирования водителей; удобное и безопасное расположение примыканий и пересечений; необходимое сцепление шин автомобилей с поверхностью проезжей части.

Для организации дорожного движения разрабатываются схемы расстановки дорожных знаков с обозначением мест и способов их установки и схемы дорожной разметки. Разметка должна сочетаться с установкой дорожных знаков. Размещение технических средств организации дорожного движения осуществляется в соответствии с ГОСТ 23457–86.

Для выделения пешеходных переходов, остановок автобусов, переходно-скоростных полос, дополнительных полос на подъемах, полос для остановок автомобилей, проезжей части в тоннелях и под путепроводами, на железнодорожных переездах, малых мостах и других участках, где препятствия плохо видны на фоне дорожного покрытия, рекомендуется применять осветленные покрытия.

Основные технические характеристики автомобильных дорог приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Основные технические характеристики автомобильных дорог

Стационарное электрическое освещение на автомобильных дорогах предусматривается на участках в пределах населенных пунктов, на больших мостах, автобусных остановках, пересечениях дорог 1 и 2 категорий между собой и с железными дорогами, на всех соединительных ответвлениях узлов пересечений и на подходах к ним. Осветительные установки пересечений автомобильных и железных дорог в одном уровне должны соответствовать нормам искусственного освещения, регламентируемым системой стандартов безопасности труда на железнодорожном транспорте.

Включение освещения участков автомобильных дорог производится при снижении уровня естественной освещенности до 15-20 лк.

На дорогах 1 категории должна быть установлена аварийно-вызывающая связь.  При смешанном составе транспортного потока на участках дорог 2 и 3 категорий предусматриваются дополнительные полосы проезжей части для грузового движения в сторону подъема. На участках дорог 5 категории при необходимости предусматривается устройство разъездов. На кривых участках дорог в плане с радиусом менее 2000 м (для 1 категории – менее 3000 м) необходимо предусматривать устройство виражей, исходя из условий обеспечения безопасности движения автомобилей с наибольшими скоростями.

На трудных участках дорог в горной местности предусматриваются площадки для остановки автомобилей. Размеры площадок должны обеспечивать стоянку не менее 3-5 грузовых автомобилей. Независимо от наличия площадок на затяжных спусках следует предусматривать противоаварийные съезды.

Автобусные остановки на дорогах категории 1-а следует располагать вне пределов земляного полотна. Остановочные площадки на дорогах категории 1-б – 3 должны отделяться от проезжей части разделительной полосой.

К обустройству дорог относятся дорожные ограждения, остановочные площадки, технические средства организации дорожного движения, освещение, зеленые насаждения, малые архитектурные формы.

С целью контроля условий движения на маршрутах, учета их при организации перевозочного процесса и проведении профилактических мероприятий с водителями в автотранспортных предприятиях должны проводиться:

-обследования маршрутов перед их открытием м в процессе эксплуатации (в том числе обследование железнодорожных переездов, через которые осуществляются перевозки);

-нормирование скоростей с учетом условий движений;

-подбор водителей для работы на различных маршрутах;

-составление паспортов маршрутов, их схем;

-проведение инструктажей водителей об особенностях движения на маршрутах;

-использование информации об условиях движения на маршрутах для формирования программ совершенствования профессионального мастерства водителей;

-проведение стажировки водителей на маршрутах;

-выбор подвижного состава для работы на маршрутах;

-оперативный контроль за условиями движения (в первую очередь на автобусных маршрутах), принятие в случае необходимости решений о закрытии маршрута или введении определенных ограничений на перевозочный процесс (ограничение скорости движения, отмена графика движения, изменение маршрута, ограничения на время осуществления перевозок и т.д.).

В соответствии с «Положением о ТО и Р подвижного состава АТ» автомобильные дороги при классификации условий эксплуатации делятся по рельефу местности дороги и от типа дорожного покрытия, приведенные в таблицах 2.7 и 2.8.

Таблица 2.7

Классификация дорог по рельефу местности

| Наименование | Обозначение | Высота над уровнем моря, м |
| --- | --- | --- |
| Равнинные | Р1 | до 200 |
| Слабохолмистые | Р2 | свыше 200 до 300 |
| Холмистые | Р3 | свыше 300 до 1000 |
| Гористые | Р4 | свыше 1000 до 2000 |
| Горные | Р5 | свыше 2000 |

Таблица 2.8

Классификация дорог по типу дорожного покрытия

| Обозначение | Наименование материала |
| --- | --- |
| Д1 | Усовершенствованные капитальные(цементобетонные монолитные, железобетонные или армированные сборные, асфальтобетонные, мостовые из брусчатки и мозаики на битумном основании) |
| Д2 | Усовершенствованные облегченные (битумоминеральные смеси- щебень, гравий и песок, обработанные битумом; из холодного асфальтобетона) |
| Д3 | Переходные (щебень (гравий) без обработки, дегтебетон) |
| Д4 | Переходные (из грунтов и местных каменных материалов, обработанные вяжущими материалами, мостовые из булыжника) |
| Д5 | Низкие (грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами; лежневое или бревенчатое покрытие) |
| Д6 | Естественные грунтовые дороги; временные внутрикарьерные и отвальные дороги; подъездные пути , не имеющие твердого покрытия |

С учетом условий движения, рельефа местности и типа дорожного покрытия Положением о ТО и Р ПС АТ установлено 5 категорий эксплуатации автотранспорта, представленные в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Категория условий эксплуатации

Влияние режима работы автомобиля на его техническое состояние характеризуется числом дней работы в году (для автобусов городских маршрутов может быть 365, для грузовых автомобилей – 357; 305 или 253); числом смен работы в сутки (1; 1,5; 2 или круглосуточно); продолжительностью работы на линии (время в наряде); использованием грузоподъемности в течении рабочей смены; количеством ездок с грузом и т.п.

Режим работы автомобиля во время эксплуатации будет определять интенсивность изменения его технического состояния.

Конструктивно-технологические факторы оказывают также значимое влияние на техническое состояние автомобилей.

Скорость изменения технического состояния автомобиля в значительной степени зависит от совершенства конструкции автомобиля и уровня технологии его производства. Например, установка воздушного инерционно-масляного фильтра на двигателе позволила увеличить срок его службы в 2 раза.

Применение бумажных щелевых масляных фильтров взамен центробежных способствует снижению скорости изнашивания цилиндров в 1,5 раза, шеек коленчатого вала – в 2,5 раза, а диаметра поршневых колец по радиальной толщине – в 4,2 раза. Установка термостата в системе охлаждения двигателя обусловила возможность поддержания оптимального теплового режима двигателя, сокращения времени его разогрева и в результате снижения в 7 - 8 раз общего износа за одно и то же время эксплуатации. Уменьшению скорости изнашивания и количества поломок зубьев шестерен коробки передач способствовало применение в ней шестерен постоянного зацепления и синхронизаторов.

К конструктивным усовершенствованиям, обусловливающим повышение надежности автомобиля, его агрегатов, узлов, можно отнести также: устройство вентиляции картера двигателя; применение тонкостенных вкладышей для шатунных и коренных подшипников коленчатого вала; устройство подогрева впускного трубопровода горячими газами или водой; охлаждение выпускных клапанов двигателя; повышение жесткости блока двигателя и др.

Изменение технического состояния автомобиля в большой мере зависит и от технологических факторов: качества материала деталей, способов механической и термической обработки, качества сборки и регулировки.

Например, при покрытии наружной цилиндрической поверхности верхнего компрессионного кольца пористым хромом улучшается приработка и повышается износостойкость цилиндров и колец в 1,5 - 2 раза; применение в двигателе коротких вставных гильз из легированного чугуна, обладающего высокой коррозионной стойкостью, позволяет уменьшить скорость изнашивания цилиндров в 2 - 2,5 раза.

Применение легированных сталей, обладающих высокой износостойкостью, высоким пределом выносливости и сопротивляемости динамическим нагрузкам, а также применение термической обработки с целью упрочнения деталей из углеродистых сталей способствует повышению надежности агрегатов, узлов автомобиля.

Несоблюдение установленных зазоров, неправильная затяжка деталей подвижных соединений, плохая очистка шлифованных деталей от абразивной пыли могут быть причиной повышенного изнашивания, заеданий, задиров, заклиниваний деталей, их поломок.

Немаловажным фактором при эксплуатации автомобилей, влияющим на их техническое состояние, являются качество и правильный выбор эксплуатационных материалов, к которым относятся автомобильные топлива, моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие жидкости и др.

Техническое состояние автомобиля, надежность его работы и срок службы в значительной мере зависят от вида и качества топлива, смазочных материалов и технических жидкостей. Эксплуатационные материалы должны соответствовать требованиям соответствующей НТД, конструкции механизмов, климатическим условиям, режимам эксплуатации автомобилей.

От эксплуатационных качеств автомобильных топлив во многом зависит техническое состояние двигателей. Например, при плохом сгорании бензина часть его остается в жидкой фазе и, проникая в картер двигателя, разжижает масло, что приводит к повышенному изнашиванию деталей цилиндропоршневой группы; при наличии механических примесей в бензине возможно засорение приборов системы питания, нарушение процессов смесеобразования, ухудшение тяговых качеств автомобиля, интенсивное изнашивание деталей топливной системы и цилиндропоршневой группы двигателя; при низком октановом числе бензина в двигателях с высокой степенью сжатия может возникать детонационное сгорание топлива, сопровождающееся резким повышением давления и температуры, вибрациями деталей при ударах детонационной волны о стенки цилиндров и днище поршня. Вследствие этого значительно возрастает интенсивность изнашивания шеек коленчатого вала, деталей цилиндропоршневой группы, подгорают выпускные клапаны, прогорают прокладки головки цилиндров, днища поршней, могут иметь место заклинивание поршней, разрывы шатунов, повреждения блока цилиндров; коррозионная агрессивность бензинов обусловливается в основном наличием в них сернистых соединений, органических и водорастворимых кислот и щелочей (присутствие серы в бензине способствует увеличению склонности его к нагарообразованию, снижению его антидетонационных качеств, усилению изнашивания деталей двигателя, особенно во время его пуска и прогрева); применение дизельного топлива малой вязкости приводит к усиленному изнашиванию плунжерных пар топливной аппаратуры, механические примеси способствуют засорению топливных фильтров тонкой очистки, что вызывает перебои в подаче топлива, а также усиление изнашивания деталей топливных насосов высокого давления и форсунок, низкое цетановое число определяет больший период задержки воспламенения топлива, увеличивает жесткость работы двигателя и, как следствие, повышает интенсивность изнашивания его деталей.

Следует отметить, что условия хранения автомобилей являются определяющим фактором для их технического состояния. Например, при открытом хранении автомобилей вследствие атмосферных влияний, колебаний температуры воздуха, повышенной влажности интенсифицируются различные коррозионные процессы, что приводит к возрастанию скорости изнашивания, уменьшению срока службы деталей, узлов, агрегатов.

2.4 Классификация отказов

Классификация отказов необходима для выявления их причин и разработки мер по предупреждению и устранению. Существует несколько квалификационных признаков, главные из которых сводятся к следующим.

По влиянию на работоспособность объекта различают отказы его элементов и отказы вызывающие неисправность или отказ объекта в целом.  Например, перегорание лампы вызывает отказ лампы, но не автомобиля, а отказ тормозной системы или рулевого управления является одновременно и отказом автомобиля, т.к. при этом нельзя продолжать движение.

По источнику возникновения различают отказы: конструкционные, возникающие вследствие несовершенства конструкции; производственные, являющиеся следствием нарушения или несовершенства технологического процесса изготовления или ремонта изделия; эксплуатационные, вызванные нарушением действующих правил (например, перегрузкой автомобиля, применением нерекомендуемых топлив или смазочных материалов, несвоевременным проведением технического обслуживания и т.п.). На последнюю группу отказов (около 40-50%) эксплуатация может влиять непосредственно.

По связи с отказами других элементов различают зависимые и независимые отказы. Зависимым называется  отказ,  обусловленный отказом или неисправностью других элементов изделия. Независимый отказ такой обусловленности не имеет. Примером зависимого отказа могут служить задиры зеркала цилиндра двигателя из-за разрушения поршневого кольца или отказа аккумуляторной батареи из-за неисправности реле-регулятора. Пример независимого- прокол шины на дороге.

По характеру (закономерности) возникновения и возможности прогнозирования различают постепенные и внезапные отказы. Постепенные отказы возникают в результате плавного изменения показателей технического состояния объекта, чаще всего вследствие изнашивания. Для постепенных отказов характерен последовательный переход изделия из начального исправного состояния  в состояние отказа через ряд промежуточных состояний.

Особенность постепенных  отказов заключается во-первых, в том , что они в принципе не могут быть предотвращены в результате своевременного выполнения ТО. Вторая их особенность состоит в монотонности изменения технического состояния, что создает предпосылки для его прогнозирования. На постепенные отказы приходится от 40 до 7-% всех отказов.

Для внезапных отказов характерным является скачкообразное изменение показателя технического состояния. Примером внезапного отказа является повреждение или разрушение вследствие превышения допустимого уровня нагрузки, которое в принципе может произойти в любой момент работы изделия. При старении автомобиля удельный вес внезапных отказов возрастает.

На автомобилях также встречается особый, так называемый перемежающийся отказ, отличающийся тем, что многократно возникает и самоустраняется. Такой отказ, например, может возникнуть при ослаблении крепления электрического контакта.

По частоте возникновения (наработке) для современных автомобилей различают отказы с малой наработкой (3-4 тыс.км), средней (до 12-16 тыс.км) и большой (свыше 12-16 тыс.км). Следует иметь в виду, что наработки между отказами существенно сокращаются при увеличении пробега автомобиля с начала эксплуатации (таблица 2.10).

Таблица 2.10

Изменение некоторых показателей работы автобуса большого класса в зависимости от пробега с начала эксплуатации, %

| Интервал пробега, тыс.км | Наработка |  | Потери линейного времени из-за отказов | Простои в ремонте | Доходы на 1 автобус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на отказ | на линейный отказ |  |  |  |
| 0-100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100-200 | 87 | 68 | 138 | 122 | 99 |
| 200-300 | 49 | 52 | 174 | 176 | 82 |
| 300-400 | 38 | 30 | 304 | 250 | 64 |
| Свыше 400 | 34 | 24 | 388 | 297 | 41 |

По трудоемкости устранения отказы можно разделить на требующие малую (до 2 чел-ч), среднюю (2-4 чел-ч) и большую (свыше 4 чел-ч) трудоемкость восстановления автомобиля. Средняя трудоемкость устранения одного отказа современного автомобиля в зависимости от грузоподъемности (вместимости) и конструктивных особенностей составляет 1,5-2 чел-ч. Например, у автомобилей МАЗ 87% отказов имеет малую и среднюю трудоемкость. На остальные 13% отказов приходится более 78% общей трудоемкости ремонта и 82% всей продолжительности простоев в ремонте.

По влиянию на потери рабочего времени автомобиля отказы подразделяют на устраняемые без потери рабочего времени, т.е. при ТО или в нерабочее (межсменное) время, и отказы, устраняемые с потерей рабочего времени.

В качестве примера ниже приведена доля отказов (%) агрегатов и систем, которые устраняются с потерей рабочего времени (автомобиль большой грузоподъемности):

Рама...........................................................................................................................100

Двигатель . ………………………………... . . …………………………………….78

Коробка передач…………………………… . …………………………………….75

Сцепление . . ………………………………... ……………………………………..65

Кузов   ........................................................................................................................61

Задний мост . . ………………………………. …………………………………….29

Передний мост . …………………………….. . …………………………………...25

Электрооборудование……………………….. ……………………………………23

Подвеска…………………………………….............................................................21

Система  питания  ……………………….................................................................17

Особое значение имеют отказы на линии, вызывающие нарушение транспортного процесса. Например, наработка на линейный (дорожный) отказ автобуса среднего класса на первом году эксплуатации составляет в среднем 24 тыс. км, а на пятом - седьмом годах до 5 тыс. км.

При организации ТО и ремонта и определении потребности в рабочей силе и средствах обслуживания важно знать распределение неисправностей по агрегатам, механизмам и узлам автомобиля. Для организации снабжения и определения соответствующих норм необходимо также знать и характер отказов каждой детали, их причины, характер повреждения и возможность восстановления детали или изделия. В связи с этим различают восстанавливаемые и невосстанавливаемые, ремонтируемые и неремонтируемые изделия.

Вопросы для самопроверки

1. Опишите влияние технического состояния автомобилей и их составных частей на их выходные показатели.

2. Каковы основные причины изменения технического состояния автомобилей при эксплуатации?

3. Приведите классификацию процессов изнашивания автомобилей и их составных частей.

4. Охарактеризуйте основные периоды процесса изнашивания в процессе эксплуатации автомобилей.

5. Опишите влияние квалификации ремонтных рабочих на эффективность технической эксплуатации автомобилей.

6. Опишите влияние квалификации водителей на эффективность технической эксплуатации автомобилей.

7. Опишите влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния автомобилей.

8. Опишите схему влияния условий эксплуатации на нормативы ТЭА.

9. Опишите влияние конструктивно-технологических факторов на техническое состояние автомобиля при эксплуатации.

Глава 3. Классификация закономерностей, характеризующих изменение технического состояния транспортной техники

3.1 Классификация закономерностей, характеризующих изменение технического состояния транспортной техники

Процессы, происходящие в природе и технике, могут быть подразделены на две большие группы: процессы, описываемые функциональными зависимостями, и случайные (вероятностные, стохастические) процессы.

Для функциональных зависимостей характерна жесткая связь между функцией (зависимой переменной величиной) и аргументом (независимой переменной величиной), когда определенному значению аргумента (аргументов) соответствует определенное значение функции. Например, зависимость пройденного пути от скорости и времени движения.

Вероятностные процессы происходят под влиянием многих переменных факторов, значение которых часто неизвестно. Поэтому результаты вероятностного процесса могут принимать различные количественные значения, т. е. обнаружить рассеивание или, как говорят, вариацию, и называются случайными величинами.

Рисунок 3.1 Случайные процессы различной внутренней структуры

Таким образом, случайный процесс у(t) характеризуется некоторой функцией, значение которой при каждом значении аргумента (например, наработке изделия t) является случайной величиной. В результате наблюдения за случайным процессом, например, изменением конкретного показателя технического состояния группы из п автомобилей в момент t («сечение» этого процесса), получают конкретное значение случайной функции, называемой реализацией случайного процесса. Так, при t1 (рис. 3.1) реализацией случайного процесса является ряд из n случайных величин

у1(t1);  у2 (t2);  у3 (t3)…… уn(tn)                                                                         (3.1)

Например, наработка на отказ автомобиля или агрегата является случайной величиной и зависит от ряда факторов: первоначального качества материала деталей; точности обработки деталей; качества сборки; качества ТО и ремонта; квалификации персонала; условий эксплуатации; качества применяемых эксплуатационных материалов и т. п. Случайной величиной является трудоемкость устранения конкретной неисправности, расход материалов, значение параметра технического состояния в определенные моменты времени и т. д.

Для каждого сечения можно определить неслучайную функцию - математическое ожидание случайного процесса mу(t).  Например, для t1

myt1=i=1nyi(t1)/n                                                                                         (3.2)

Математическое ожидание случайного процесса может быть постоянным или меняться по t. Для практики важно также поведение конкретных реализаций относительно математического ожидания случайного процесса. Для случайного процесса, изображенного на рис. 3.1а, характерны плавность, монотонность изменения реализации, т. е. определенная зависимость между различными сечениями. Если при t1   у1(t1) < mу (t1), то можно предположить, что и при t2    y1(t2) <my(t2). Для случайного процесса, изображенного на рис. 3.1б, такой закономерности не проявляется, хотя характер изменения математического ожидания у этих двух случайных процессов одинаков.

Для разработки рекомендаций по рациональной технической эксплуатации, совершенствованию конструкции автомобилей необходима информация о закономерностях изменения их технического состояния. К важнейшим закономерностям технической эксплуатации относятся: изменение технического состояния автомобиля, агрегата, детали по времени работы или пробегу (наработке) автомобиля; рассеивание параметров технического состояния и других случайных величин, с которыми оперирует техническая эксплуатация, например продолжительность выполнения ремонтных и профилактических работ; формирование суммарного потока отказов за весь срок службы автомобиля или группы автомобилей (процесс восстановления).

3.2 Закономерности изменения технического состояния по наработке

автомобилей (закономерности первого вида)

У значительной части узлов и деталей процесс изменения технического состояния в зависимости от времени или пробега автомобиля носит плавный монотонный характер, приводящий в пределе к возникновению постепенных отказов. При этом характер зависимости может быть различным (рис. 8). Проведенные исследования и накопленный опыт показывают, что в случае постепенных отказов изменение параметра технического состояния конкретного   изделия   или   среднего значения для группы изделий аналитически  достаточно   хорошо   может  быть описано двумя видами функций:

целой    рациональной    функцией n-гo порядка

y = a0 +a1l+a2l2+a3l3+….anln                                                                                    (3.3)

где a0- начальное значение параметра технического    состояния;

l- наработка;

а1 ,… ап- коэффициенты, определяющие характер и степень зависимости

у  от  l

или степенной функцией

y=  a0+a1lb                                                                                                        (3.4)

где a1 и  b- коэффициенты,   определяющие «интенсивность и характер изменения параметра технического состояния.

В практических   вычислениях   по формуле, как правило, достаточно использовать члены до четвертого порядка. Таким образом, зная функцию у = φ(l), и предельное значение уп параметра технического состояния, можно определить из уравнения l = f (у), т. е. ресурс изделия. Достаточно часто закономерности изменения параметров (например, зазора между накладками и тормозными барабанами, свободного хода педали сцепления и др.) описываются линейными уравнениями вида

у =   a0 +a1l                 								        (3.5)

где a0 - интенсивность изменения параметра технического состояния,  зависящая от конструкций, и условия эксплуатации изделий.

Ниже приведены характерные значения интенсивностей изменения параметров технического состояния ряда механизмов грузовых автомобилей:

Свободный ход педали, мм/1000 км:

сцепления.....................................................................................................0,4-0,6

тормоза.........................................................................................................0,6-0,9

Зазор между тормозными накладками и барабанами колес, мм/1000 км:

передних...................................................................................................0,04-0,06

задних............................................................................................................0,1-03

Прогиб   ремня   привода   водяного насоса, мм/1000 км. …………….0,3-0,6

Суммарный        угловой        люфт, град/1000 км:

карданной   передачи…………………..................................................0,01-0,03

главной   передачи.......................................................................................0,2-0,3

Закономерности первого вида характеризуют тенденцию изменения параметров технического состояния (математическое ожидание случайного процесса), а также позволяют определить средние наработки до момента достижения предельного или заданного состояния.

Ун, Уп- начальное и предельное значения

Рисунок 3.2 Возможные формы зависимости показателя  технического состояния у  от пробега t

3.3 Закономерности случайных процессов изменения технического

состояния автомобилей (закономерности второго вида)

Как уже отмечалось, под влиянием условий   эксплуатации,   квалификации персонала,  неоднородности самих изделий и их начального состояния и других факторов интенсивность и характер изменения параметра технического состояния у разных автомобилей будут различными. Поэтому если зафиксировать значение параметра,    например,    на    уровне    уд (рис. 3.3), то моменты достижения этого состояния (ресурса) lр у разных изделий будут различны, т. е. наработка на отказ будет случайной величиной и будет иметь вариацию. Возникает вопрос, как установить момент контроля и обслуживания изделий. Если зафиксировать определенную наработку к моменту контроля и обслуживания автомобиля    l0,    то    неминуемы    вариация показателя его технического состояния и, как следствие, вариация трудоемкости и продолжительности выполнения работ по восстановлению технического состояния. Поэтому важно знать, какую трудоемкость и продолжительность учитывать и  нормировать при организации технического обслуживания и ремонта. Очевидно, что решение этого вопроса во многом зависит от вариаций случайной величины. Характеристиками случайной величины х при  п  реализациях служат:

среднее значение

х=х1+х2+х3+...+хпn=i=1nxin                                                                                (3.6)

среднеквадратическое отклонение

σ=i=1n(xi-x)2n-1 									        (3.7)

дисперсия D = σ2;

коэффициент   вариации   vх = σ/ х.

1 - сечение случайного процесса по параметру у,

2 - сечение случайного процесса по наработке l

Рисунок 3.3Вариация ресурса и технического состояния

В технической эксплуатации автомобилей различают случайные величины   с   малой   (v ≤0,1),   средней (0,1 < v ≤ 0,33) и большой вариацией (v >0,33). Фактически полученный в результате обработки экспериментальных данных, а также из литературных источников коэффициент v служит для предварительного определения закона распределения данной случайной    величины.

Помимо приведенных, важнейшей характеристикой случайной величины служит вероятность - численная мера степени объективно существующей возможности появления изучаемого события. Обычно вероятность обозначается буквой Р. Статистически вероятность события А представляет собой отношение числа случаев, благоприятствующих этому событию, к общему числу случаев п. Вероятность может принимать значения в интервале О≤P≤1. События, для которых P=1, называются достоверными, а события, для которых P≤0,05,- маловероятными.

Вероятность безотказной работы R(х) определяется отношением числа случаев безотказной работы изделия за наработку х  к общему числу случаев,

т. е.

R (x)=n-m(x)n=1m(x)n 	              (3.8)

где m(х)- число отказавших изделий к моменту наработки  х.

Вероятность отказа F(х) являетcя событием, противоположным вероятности безотказной работы, поэтому

F(х) = 1- R(х) = m (х) / n.                                                                               (3.9)

Графическое изображение вероятностей безотказной работы и отказа представлено на рис. 3.4. Эти графики справедливы для невосстанавливаемых изделий, т. е. подлежащих замене после первого отказа, и для восстанавливаемых изделий, но для отдельных циклов работы: до первого отказа, между первым и вторым отказом и т. д. Имея значения F(х) или R(х), можно решать следующие практические задачи.

Рисунок 3.4 Вероятность безотказной работы R и отказа F

Если  xγ - это заданная наработка агрегата или детали, а хi- наработка до отказа, то вероятность события Р(xi>Xγ)= R(х)= γ означает, что c вероятностью  Р = γ изделие проработает без отказа больше заданной наработки Xγ. Эта наработка называется гамма-процентной наработкой (ресурсом) до отказа. Обычно γ принимается равной 0,8; 0,85; 0,9; 0,95. Выражение Р (хi≤Xγ) =F(x) означает, что с вероятностью F(х) изделие откажет при наработке, меньшей или равной Xγ.

Если случайной величиной является продолжительность выполнения какой-либо операции ТО или ремонта, то выражение Р(хi≤Xγ) = F(х) =1 - γ означает, что в (1 - γ) cлучаях потребуется время, меньшее чем Xγ.

Следующей характеристикой случайной величины является плотность ее вероятности (например, вероятность отказа) f(х) - функция, характеризующая вероятность отказа за малую единицу времени при работе узла, агрегата, детали без замены. Если вероятность отказа за наработку х равна F(х) =m(х)/n, то, дифференцируя при п = соnst, получим вероятности отказа

fx=1n dmdx

где dт/dх - элементарная «скорость», с которой в любой момент времени происходит приращение числа отказов при работе детали, агрегата без замены.

Так как f (х) =F'(х), то

Fx=-∞∞fxdx                                                                                                         (3.10)

Поэтому F(х) называют интегральной функцией распределения, а f(х) -дифференциальной функцией распределения (рис. 3.5).

Так как ∞∞fxdx=1,  а   Rx=1-F(x)  то     Rx=x∞fdx.

Имея значения F(х) или f (х), можно произвести оценку надежности и определить среднюю наработку до отказа

x=-∞∞xfxdx                                                                                         (3.11)

На практике, зная f(х), оценивают возможное число отказов m(х), которое может возникнуть за сравнительно небольшой интервал наработки ∆х = x1-x2. Для этого значение f (х1), умножают на число изделий n и величину интервала ∆x. Например, при n = 75 f(x1)= 0,02 тыс. км-1 и ∆x = 2тыс. км получаем m(х1-х2) ≅0,02∙75 ∙ 2 ≅3 отказа, т. е. при эксплуатации 75 невосстанавливаемых изделий (или восстанавливаемых изделий - до первого отказа) есть основания ожидать в интервале наработки х1 - х2 появление  3 отказов и подготовиться соответствующим образом  к их  устранению.   Умножая значение плотности вероятности отказа f(х1) на величину интервала наработки, можно получить оценку вероятности отказа изделий в данном интервале. Для того же примера эта вероятность Р (х1<Х<х2) ≅f(х1)∙∆x=0,02∙2 = 0,04. Графически эта величина   определяется   площадью под кривой дифференциальной функции   распределения   с   основанием ∆x=x2- x1  (рис. 3.5,б).

В общем случае f(х), R(х), F(х) получают при сечении случайного процесса в моменты t1, t2 и т. д. (рис. 3.1, а). Дифференциальная функция распределения f (x) называется также законом распределения случайной величины. Знание законов распределения случайных величин  позволяет более точно планировать моменты проведения и трудоемкость работ ТО и ремонта, определять необходимое количество запасных частей и решать другие технологические и организационные вопросы.

Для процесса технической эксплуатации наиболее характерны следующие законы распределения.

Нормальный закон распределения. Такой закон формируется тогда, когда на протекание исследуемого процесса и его результат влияет сравнительно большое число независимых (или слабозависимых) элементарных факторов (слагаемых), каждое из которых в отдельности оказывает лишь незначительное действие по сравнению с суммарным влиянием всех остальных. Например, наработка до проведения ТО складывается из нескольких (десяти и более) сменных пробегов, отличающихся один от другого. Однако они сопоставимы, т. е. влияние одного сменного пробега на суммарную наработку незначительно, поэтому периодичность ТО подчиняется двухпараметрическому (х, σ) нормальному закону, для которого имеем:

fx=1σ2πe-(x-x)22σ2                                                                                                               (3.12)

Rx=1σ2πx∞e-(x-x)22σ2                                                                                                             (3.13)

Fx=1σ2πx∞e-(x-x)22σ2dx                                                                               (3.14)

Для нормального закона при расчетах часто пользуются понятием нормированной функции Ф(z), для которой принимается новая случайная величина z=(х - х,) /σ, так называемое нормированное отклонение. Тогда

Фz=1σ2π-∞x+2σe-z22dx+zσ=-∞ze-z2/2dx                                             (3.15)

Рис. 3.5 Интегральная (a) и дифференциальная (б) функции распределения: F(х) - вероятность отказа,

f(х) - плотность вероятности отказа

Таблица 3.1

Нормированная функция нормального распределения

| Фz (z) | 0.0 0.500 | -0.1 0.460 | -0.2 0.421 | -0.3 0.382 | -0.4 0.345 | -0.5 0.309 | -0.6 0.274 | -0.7 0.242 | -0.8 0.212 | -0.9 0.184 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фz (z) | -1.0 0.159 | -1.1 0.136 | -1.2 0.115 | -1.3 0.097 | -1.4 0.081 | -1.5 0.067 | -1.6 0.055 | -1.7 0.045 | -1.8 0.036 | -1.9 0.029 |
| Фz (z) | -2.0 0.023 | -2.1 0.018 | -2.2 0.014 | -2.3 0.011 | -2.4 0.008 | -2.5 0.006 | -2.6 0.005 | -2.7 0.004 | -2.8 0.003 | -2.9 0.002 |
| Фz (z) | -3.0 0.013 | -3.1 0.0011 | -3.2 0.0007 | -3.3 0.0005 | -3.4 0.0003 | -3.5 0.0002 | -3.6 0.0002 | -3.7 0.0001 | -3.8 0.0001 | -3.9 0.0000 |
| Фz (z) | 0 0.500 | 0.1 0.540 | 0.2 0.579 | 0.3 0.618 | 0.4 0.655 | 0.5 0.691 | 0.6 0.726 | 0.7 0.758 | 0.8 0.788 | 0.9 0.816 |
| Фz (z) | 1.0 0.841 | 1.1 0.864 | 1.2 0.885 | 1.3 0.903 | 1.4 0.919 | 1.5 0.933 | 1.6 0.945 | 1.7 0.955 | 1.8 0.964 | 1.9 0.971 |
| Фz (z) | 2.0 0.977 | 2.1 0.982 | 2.2 0.986 | 2.3 0.989 | 2.4 0.992 | 2.5 0.994 | 2.6 0.995 | 2.7 0.996 | 2.8 0.997 | 2.9 0.998 |
| 3Фz (z) | 3.0 0.9987 | 3.1 0.9990 | 3.2 0.9933 | 3.3 0.9995 | 3.4 0.9997 | 3.5 0.9998 | 3.6 0.9998 | 3.7 0.9999 | 3.8 0.9999 | 3.9 1.000 |

Для нормированной функции составлены таблицы, облегчающие расчеты (табл. 3.1).

Закон распределения Вейбулла-Гнеденко. Данный закон проявляется в модели так называемого «слабого  звена». Если система состоит из группы независимых элементов, отказ каждого из которых приводит к отказу всей системы, то в такой модели рассматривается распределение времени (или пробега) достижения предельного состояния системы как распределение соответствующих минимальных значений хi отдельных элементов: хс = min(х1; х2 ;...хп). Функция распределения этой величины может быть выражена следующей зависимостью:

fx=ba(xa)b-1exp-(xa)b						                   (3.16)

где а и б – параметры распределения.

Примером использования распределения Вейбулла - Гнеденко является распределение ресурса подшипника качения, который ограничивается одним из элементов: шарик или ролик, конкретный участок сепаратора и т. д. По аналогичной схеме наступает предельное состояние тепловых зазоров клапанного механизма. Некоторые изделия при анализе модели отказа могут быть рассмотрены как состоящие из нескольких элементов (участков). Это прокладки, уплотнения, шланги, трубопроводы, приводные ремни и т. д. Разрушение указанных изделий происходит в разных местах и при разной наработке, однако ресурс изделия в целом определяется наиболее слабым его участком. Для этого закона в практических задачах ТЭА коэффициент вариации v= 0,4 -0,6.

Логарифмически нормальный закон распределения. Если на протекание исследуемого процесса и его результат влияет сравнительно большое число случайных и взаимонезависимых факторов, интенсивность действия которых зависит от достигнутого случайной величиной состояния, то возникают условия для логарифмически нормального закона. Эта модель пропорционального эффекта рассматривает некоторую случайную величину, имеющую начальное состояние хо и конечное предельное состояние хп. Изменение случайной величины происходит таким образом, что

xi= xi-1±εi h(xi -1)                                                                  	      (3.17)

где εi - интенсивность изменения случайных величин; h(xi -1)- функция реакции, показывающая характер изменения случайной величины.

При h(xi-1) =  xi-1 имеем

xi= xi-1(1±εi )= (1±εi )- (1±εi-1 )… (1±εi )x0 =x0i=1n(1-εi)

Таким образом, предельное состояние  xn=x0i=1n1±εi  а его логарифм

ln xn=lnx0+ln(1±εi)

Согласно центральной предельной теореме ln хп, имеем асимптотически нормальное распределение, как сумма ряда случайных равновеликих и взаимно независимых величин, а сама величина хn распределена по логарифмически нормальному закону.

В технической эксплуатации этот закон (при v = 0,3-0,5) встречается при описании процессов усталостных разрушений, коррозии, наработки до ослабления крепежных соединений и в ряде других случаев.

Экспоненциальный закон распределения. Предположим, что в начальный момент x=0 элементы численностью Nо были исправны. При работе происходят отказы этих элементов таким образом, что независимо от проработанного времени х число отказов (∆N) в небольшом интервале времени ∆х пропорционально числу оставшихся исправных элементов Nx, а непосредственно перед отказом элемент находится в исправном состоянии, т. е. ∆N/∆x = -λNx, где λ - положительная постоянная, а знак минус свидетельствует о сокращении Nх при работе. При ∆х → 0 имеем dN/dх= -λ Nx; dN/Nx= - λ dx. После интегрирования lnNx= - λ х -lnС, откуда Nx = Сехр[ - λ х].

При   x = 0   С=N0,   откуда   N= N0exp [ - λ х] . Но   Nx/N0= R(х) , тогда вероятность безотказной работы  R(x)=ехр[-λx] .

Данное уравнение характеризует вероятность безотказной работы при экспоненциальном законе распределения, а   λ - параметр потока отказов (называемый также для экспоненциального распределения интенсивностью отказов), равный обратной величине средней наработки на отказ, т. е. λ=1/x Плотность распределения для экспоненциального закона описывается уравнением

f(x) = λ exp[-λ x]	                                                                                                   (3.17)

При этом законе распределения коэффициент вариации v=1.

Экспоненциальный закон распределения является однопараметрическим, что облегчает расчеты и объясняет широкое его применение на практике. В соответствии с теоремой умножения вероятностей вероятность безотказной работы к моменту х + ∆х равна вероятности безотказной работы в течение времени  х, умноженной на вероятность безотказной работы за время ∆х , т.е.

R(x+∆x)= R(x) R (∆x)=ехр[-λ(x+∆x)]

Отсюда

R∆x=exp[-λ(x+∆x)]Rx=exp-λ∆x

Следовательно, при экспоненциальном законе распределения вероятность безотказной работы не зависит оттого, сколько проработало изделие c начала эксплуатации, а определяетcя конкретной продолжительностью рассматриваемого периода или пробега ∆х, называемого временем выполнения задания. Таким образом, рассмотренная модель не учитывает постепенного изменения параметров технического состояния, например, в результате изнашивания, старения а так далее, а рассматривает так называемые нестареющие элементы и их отказы. Экспоненциальный закон используется чаще всего при описании внезапных отказов, продолжительности разнообразных ремонтных воздействий и в ряде других случаев.

Кроме перечисленных, встречаются и другие законы распределения: гамма-распределения, Релея и прочие, сведения о которых можно получить из специальной литературы. Важно при этом подчеркнуть, что понимание процессов изменения технического состояния, знание соответствующих законов распределения случайных величин серьезно облегчает и делает более точными инженерные расчеты, а также позволяет предвидеть вероятность наступления тех или иных событий. Например, если известно, что закон распределения нормальный, расчеты надежностных характеристик сводятся к использованию нормированной функции. Для экспоненциального и закона распределения Вейбулла-Гнеденко также построены таблицы или простые линейные номограммы.

Важным показателем надежности является интенсивность отказов λ(х)-условная плотность вероятности возникновения отказа невосстанавливаемого изделия, определяемая для данного момента времени при условии, что отказа до этого момента не было. Аналитически для получения λ (х) необходимо элементарную вероятность dm/(dх) отнести к числу элементов, не отказавших к моменту х, т. е.

λx=dmdx :n-m(x)

Так как вероятность безотказной работы

Rx=n-m(x)n

то

λx=dmdx ∙1nR(x)

Учитывая, что

fx=1n ∙dmdx

получаем

λx=f(x)R(x)  										      (3.18)

Таким образом, интенсивность отказов равна плотности вероятности отказа, деленной на вероятность безотказной работы для данного момента времени или пробега.

Так как Rx=1-mxn, то после дифференцирования dRdx=-1ndmdx

Так как λx=dmdx1Rn, то заменяя в последнем выражении, dmdx получим,    λx=-1RdRdx, откуда после интегрирования R=e-0xλx(dx)

Зная интенсивность отказов, можно для любого момента времени или пробега определить вероятность безотказной работы. На рис. 3.6 приведены λ(x)для двух характерных случаев: при внезапных и постепенных отказах. Последние описывают безотказность так называемых «стареющих» элементов.

Рис. 3.6  Изменение интенсивности отказов для внезапных (1) и постепенных (2) отказов

3.4 Закономерности процессов восстановления (закономерности

третьего вида)

Ранее были рассмотрены два вида закономерностей: изменение параметров технического состояния автомобилей по времени или пробегу и вариации параметров технического состояния. Эти закономерности достаточно точно характеризуют надежность автомобилей и. их элементов, т. е. позволяют оценить среднюю наработку на отказ, вероятность отказа автомобиля при определенном пробеге, ресурс его агрегатов и др.

Для рациональной организации производства необходимо, кроме того, знать, сколько автомобилей с отказами данного вида будет поступать в зону ремонта в течение смены (недели, месяца), будет ли их количество постоянным или переменным и от каких факторов оно зависит, т. е. речь идет не только о надежности конкретного автомобиля, но и группы автомобилей, например, автомобилей данной модели, колонны, АТП. При отсутствии этих сведений нельзя рационально организовать производство, т. е. определить необходимое число рабочих, размеры производственных площадей, расход запасных частей и материалов. Взаимосвязи между показателями надежности автомобилей и суммарным потоком отказов, для группы автомобилей изучают с помощью закономерностей третьего вида, которые характеризуют процесс восстановления - возникновения и устранения неисправностей изделий во времени. Предположим, что фиксируются моменты заявления одинаковых отказов в группе из  n  автомобилей (рис.3.7).

Рис. 3.7 Схема формирования потока отказов

Очевидно, что наработки на отказы, во-первых, случайны для каждого автомобиля и описываются соответствующей функцией F(х) или f(х). Во-вторых, эти наработки независимы у разных автомобилей. В-третьих, при устранении отказа в зоне ремонта безразлично, от какого автомобиля поступает отказ и какой он по счету. К важнейшим характеристикам закономерностей третьего вида относятся средняя наработка до k-го отказа, средняя наработка между отказами для n автомобилей, коэффициент полноты восстановления ресурса, ведущая функция потока отказов Ώ(x) и параметр потока отказов ω(х).

Средняя наработка до k- го отказа

х  k= x1+x12+x23+…+xk-1,k= x1+k=2kxk-1,k                               (3.19)

где x1 - средняя наработка до первого отказа; x12  - средняя наработка между первым и вторым отказом; x23  - средняя наработка между вторым и третьим и т.д.

Средняя наработка между отказами для n автомобилей получается из (3.19). Между первым и вторым отказами

x12=i=1nx12n    между  (k -1)-м   и      k-м

х  k-1,k= i=1nxk-1,k/ n                                           	          (3.20)

Коэффициент полноты восстановления ресурса характеризует возможность сокращения ресурса после ремонта, т.е. качество произведенного ремонта. После первого ремонта (между первым и вторым отказами) этот коэффициент η1=x12/  x1,    после k-го отказа η k= xk,k+1/ x1. При  этом 0≤ η ≤1.

Сокращение ресурса после первого и  последующих  ремонтов,   которое необходимо учитывать при планировании и организации работ по обеспечению работоспособности, объясняется: частичной заменой только отказавших деталей при значительном сокращении надежности других, особенно сопряженных, использованием в ряде случаев запасных частей и материалов худшего качества, чем при изготовлении автомобиля; низким технологическим уровнем работ. Ведущая функция потока отказов (функция восстановления) Ώ(x) определяет накопленное количество первых и последующих отказов изделия к наработке х. Из-за вариации наработок на отказы происходит их смещение, а функции вероятностей первых и последующих отказов F1, F2, ..., Fь частично накладываются друг на друга. Поэтому, если вероятное количество отказов, например, к пробегу х1определяется как Ώ(x)<F1(x1), так как при x<x1возникают только первые отказы, то для момента х2 общее количество отказов определяется суммированием вероятностей первого F1(х2) и второго F2(х2) отказов. Поэтому Ώ(x2) =F1(x2)+F2(x2), а в общем виде

Ώx=k=1∞Fk(x)                                                                          	(3.21)

Параметр потока отказов  w(x) – это плотность вероятности возникновения отказа восстанавливаемого изделия, определяемая для данного момента времени или пробега:

ωx=dΩ(x)dx=k=1∞fk(x)                                                                            (3.22)

где fk(х) плотность вероятности возникновения  k-го отказа.

Иными словами, (х) -это относительное число отказов, приходящееся на единицу времени или пробега одного изделия. Причем при оценке надежности изделия число отказов обычно относят к пробегу, а при оценке потока отказов, поступающих для устранения,- ко времени работы соответствующих производственных подразделений. Следует отметить, что ведущая функция и параметр потока отказов определяются аналитически лишь для некоторых видов законов распределения.

Например, для экспоненциального закона  Ώxxω=xȵx1, откуда 	ω=1ȵx1==const

При ȵη=1    ω=1x=const

Для нормального закона:

Ώx=k=1∞Fk(x)=k=1∞Ф(x-kȵx1σk) ;                                                       (3.23)

ωx=k=1∞1σ2πke-(x-kȵx1)2σ2k 	(3.24)

где Ф- нормированная функция для z=x-ȵx1σk ; k- число отказов  (замен)

Для практического использования важны некоторые приближенные оценки ведущей функции параметра потока отказов

F(x)≤Ώ(x)≤F(x)1-F(x)                                                                              (3.25)

Из этой формулы следует, что на начальном участке работы, где преобладают первые отказы, т. е. F(x)≪1

Ώ(х)≈F(х).

Ведущая функция параметра потока отказов стареющих элементов для любого момента времени или для пробега удовлетворяет следующему неравенству:

x      ηx1-1≤Ώ(x)≤xȵηx1                                	            (3.26)

Для любого закона распределения наработка на отказ, имеющая конечную дисперсию  D = σ2, ведущая функция параметра потока отказов при достаточно большом значении х определяется по следующей формуле:

Ώx≈xȵx+σ22(ȵx1)2                                                                                        (3.27)

При расчете гарантированных запасов необходима интервальная оценка ведущей функции параметра потока отказов (для достаточно больших значений х)

xᶯ ηx1-zaσxᶯηx132<Ωx<xᶯηx1+zaσxᶯηx132                                                  (3.28)

где za –нормированное отклонение для нормального закона распределения при условии, что число отказов (замен) с вероятностью 1-α будет заключено в данных пределах.

Таким образом, используя значения параметра потока отказов, можно определить конкретный расход деталей за любой заданный период и планировать работу системы снабжения.

Параметр потока отказов может быть оценен на основании экспериментальных данных (отчетных материалов,   специальных   наблюдений) следующим образом ( рис13):

ωx=m(x1)n(x1-x2)=Ωx2-Ω(x1)x1-x2                                                                      (3.29)

где m(х) - суммарное число отказов п автомобилей в интервале пробега от х1, до х2 (или времени работы от t1 до t2); Ώ(x1)и Ώ(х2) - ведущие функции потока отказов к пробегу х1 и  х2.

В общем случае параметр потока отказов непостоянен во времени, т. е.

(t,x)≠const. Наблюдаются три основных случая поведения параметра по наработке.

Первый случай (рис. 3.8, а, 1) - полное восстановление ресурса после каждого отказа, т. е.

х1=х12=х23=х34=хk-1, k=const; η=1

При этом происходит стабилизация параметра потока отказов на уровне ω=1/ x1

Второй случай (рис. 3.8, а, 2) - неполное, но постоянное восстановление ресурса после первого отказа, т. е. 1>ηi=соnst. Для этого случая также характерна стабилизация параметра потока отказов, но на более высоком уровне:

ω2=1ȵηx1=const

Третий случай (рис. 3.8, а, 3) - последовательное снижение полноты восстановления ресурса, т. е.

η≠const;1>η1>η2>…ηk

В этом случае и параметр потока отказов непрерывно увеличивается, что приводит к постоянному повышению нагрузки на ремонтные подразделения предприятия. Однако при расчетах для этого случая можно принимать ω=const как среднюю для отдельных периодов 4, 5 и 6, на которые разбивается весь пробег или время работы автомобиля. Подобный подход возможен также при анализе изменения параметра потока отказов в течение года (рис. 3.8,б). Этот параметр может приниматься практически постоянным для зимнего (3), осенне-весеннего (o, в) и летнего (л). периодов.

Рис. 3.8 Случаи изменения параметра потока отказов:

а - по наработке с начала эксплуатации; б - по временам года  (сезонное)

3.5 Классификация случайных процессов при технической эксплуатации

Важными в технических приложениях являются марковские случайные процессы (в честь математика Маркова А. А.). Их особенность состоит в том, что вероятность любого состояния системы (автомобиля, группы автомобилей) в будущем зависит только от ее состояния в настоящее время и не зависит от того, когда и какими путями она пришла в это состояние. Действительно, работоспособность автомобиля в будущем зависит только от фактического технического состояния, к которому автомобиль может прийти по-разному. В теории технической эксплуатации наибольшее применение находят цепи Маркова и марковские последовательности.

В цепях Маркова четко определены состояния системы S1 S2 ...,Sn. Переход из состояния в состояние осуществляется в дискретные моменты времени t1 , t2…, tk  и определяется переходными вероятностями. Цепи Маркова хорошо иллюстрируются графом состояния системы, на котором кружками или прямоугольниками отмечены сами состояния и стрелками направления переходов. Если на графе под стрелками указаны вероятности перехода, то он называется размеченным графом состояний (рис. 3.9).

Рис. 3.9 Размеченный граф состояний для марковского процесса с непрерывным временем

Марковские процессы с дискретным состоянием и непрерывным временем (непрерывные цепи Маркова) характеризуют функционирование систем, у которых переход из состояния в состояние происходит в случайные моменты времени, а сами состояния дискретны, например появление отказа, неисправности. Для этого процесса, который также может быть изображен графом, рассматриваются плотности вероятностей λ переходов системы за время ∆t из состояния Si в состояние Sj.

λij=lim∆t→0Pij(∆t)∆t                                                                        			     (3.30)

где Рij - вероятность того, что за ∆t система перейдет из состояния Si в состояние Sj

При малом  ∆t   Рij (∆t  )  ≈ λij ∆t

Если все λ ij не зависят от t, то процесс называется однородным, а в противоположном случае - неоднородным.

Имея данные по плотностям вероятностей переходов Рij, можно рассчитать вероятности всех состояний системы в разные моменты времени, т. е. определить вероятность первого состояния Р1(t). второго Р2(t) и т. д.

Эти вероятности определяются из системы дифференциальных уравнений А.Н. Колмогорова, составляемых по следующим правилам:

- в левой части уравнения помещается производная вероятности со
ответствующего состояния, например dP1/dt

- правая часть содержит столько  членов, сколько переходов (стрелок размеченном графе) связано с данным состоянием;

3) каждый член правой части уравнения равен произведению плотности вероятности перехода на вероятность того состояния, из которого переход осуществляется;

4)	знак « + » ставится перед членами правой части уравнения при переходе в данное состояние, а знак « - » при выходе из данного состояния.

Например, для размеченного графа состояний, изображенного на рис. 15 записывается система уравнений

dP1dt=-(λ12+λ13+λ14)P1+λ21P2+λ41P4;

dP2dt=λ21P1+λ32P3-λ21P2;

dP3dt=λ13P1-(λ32-λ34)P3;                                                                               (3.31)

dP4dt=λ14P1+λ34P3-λ41P4;

В уравнении для краткости опущены индексы t1 т. е. вместо Р1 (t) записано P1 и т. д.

Так называемые предельные состояния (при t→) определяются из приведенной системы уравнений, у которых левые части приравниваются нулю, и условия, что Р1+Р2 +P3+ P4 = 1. Эти финальные вероятности характеризуют среднее время пребывания системы в соответствующих состояниях S1 S2, Sз и S4.

Одним из распространенных случаев марковского процесса с дискретным состоянием и непрерывным временем являются простейшие процессы, или потоки, обладающие свойствами стационарности, ординарности ж отсутствия последствия.

Стационарным является поток, при котором вероятность возникновения событий (например, отказов) в течение определенного промежутка времени (или пробега) зависит только от длины этого промежутка и не зависит от начала отсчета времени.

Для стационарного потока за интервал х количество отказов

Ω0x=xᶯx1                                                                                                                  (3.32)

Ординарность означает, что вероятность возникновения на элементарном отрезке времени двух или более событий пренебрежима по сравнению с длиной самого участка. Применительно к описанию надежности ординарность означает, что одновременное возникновение двух разных отказов у автомобиля практически маловероятно.

Отсутствие последствия - это независимость характера потока от числа ранее поступивших отказов и моментов их возникновения. На практике суммирование не менее 6-8 элементарных потоков приводит к образованию простейшего или близкого к нему потока.

Для простейшего потока отказов вероятность возникновения определенного числа отказов в течение времени определяется законом Пуассона (рис. 3.10):

Pkt=(wt)kk!e-wt 	            (3.33)

где k=0, 1, 2, ... - число отказов, возникающих за время I;

- параметр потока отказов.

Рис. 3.10 Вероятность возникновения требований по закону Пуассона в

зависимости от среднего их числа

В реальных условиях производства обычно фиксируют значение t, например 1 ч, 1 смена, 1 неделя и так далее, т. е. t=1, а wt=  Ω0 =а - среднее число отказов, возникающих за время t. В этом случае

Pka=akk!e-a                                                                                              (3.34)

Поступление автомобиля в зону ремонта для устранения неисправности принято называть требованием. В реальных условиях требование может включать комбинацию неисправностей агрегатов и автомобилей.

Используя последнюю формулу, можно установить вероятность появления определенного числа требований Рk при известном значении а. Например, при а = 3 вероятность отсутствия требований Рk=0 =300!e-3= 0,05, или 5%; вероятность появления одного требования 0,15; двух 0,22; трех тоже 0,22; четырех 0,16 и т. д. (рис. 3.10).

Таким образом, загрузка постов и оборудования носит вероятностный характер: 22 % от всех смен будет иметь фактическое число требований, совпадающее со средним, у 42 % (5+ 15 + 22) загрузка будет меньше, а в 36% (100-22-42) случаев - больше средней.

Следовательно, расчет производственных помещений, оборудования, штата рабочих, т. е. пропускной способности предприятия (участка, поста) исходя из средней потребности, может соответствовать неполной загрузке зон и участков или необходимости ожидания момента обслуживания, т. е. образованию очереди требований. В зависимости от стоимости простоя автомобилей в ожидании ремонта (Са), а также оборудования и рабочих в ожидании автомобилей (С0.р), требующих ремонта, определяют оптимальную пропускную способность зон, участков, постов ТО и ремонта. Эта задача решается с использованием теории массового обслуживания и из условия минимизации выражения и = Са + Со.р, называемого целевой функцией.

Характерным признаком закона Пуассона является равенство дисперсии среднему значению, поэтому коэффициент вариации потока требований v =а-0.5.

Это означает, что с увеличением программы вариация ее фактического значения сокращается:

Средняя программа	Коэффициент вариации

1………………………………………………….1

2………………………………………………….0,71

3………………………………………………….0,58

4………………………………………………….0,50

5………………………………………………….0,45

9………………………………………………….0,30

25…………………………………………………0,20

Закон распределения становится более симметричным с увеличением программы (рис. 3.10 при а = 6), что благоприятно сказывается на организации технологического процесса ТО и ремонта. Поэтому укрупнение предприятий, централизация и кооперирование ТО и ремонта, приводящие к увеличению программы работы, являются одним из направлений совершенствования технической эксплуатации автомобилей.

Еще одним важным свойством простейшего потока является то, что промежуток времени между двумя соседними событиями (отказами) подчиняется экспоненциальному закону распределения, для которого:

x =1/w;   x = σ;  v=1

Если поток обладает только двумя свойствами (ординарностью и отсутствием последствия), то он называется нестационарным пуассоновским и тогда за смену число событий за интервал (t, t + ) определяется следующим образом

a=ti+τωtdt                                                                                                                            (3.35)

Стабилизация параметра потока отказов или ее приведение на отдельных участках к стабильному значению (рис. 3.8) позволяет рассматривать потоки как простейшие или пуассоновские и применять для характеристики потока уравнение Пуассона.

Если в марковских процессах с непрерывным временем все дискретные состояния располагаются в последовательную цепь с переходами, показанными на рис. 3.9, то это так называемый «процесс гибели размножения». Очевидно, для первого состояния имеется равновесие λ 12P1= λ 21Р2; для второго состояния λ 23 P2 + λ 21P2 = λ 12P1 + λ 32P3 , но, учитывая равенство для первого состояния, имеем λ23P2= λ 32P3   т. е. для данного процесса имеет место соотношение

λ k-1.kPk-1= λ k.k-1Pk

Используя это соотношение, а также условие Р1+Р2 +...Рп = 1 определяем предельные вероятности:

P1=1:1+λ12λ21+λ23λ12λ32λ21+λ34λ23λ12λ43λ32λ21+…+λn-1,n..λ12λn-1,n..λ21;                                               (3.36)

P2=λ12λ21P1;

P3=λ23λ12λ32λ21P1;

Pk=λk-1,k…λ12λk,k-1λ21.P1

Преимуществом теоретических моделей типа (3.32, 3.33, 3.36 и др.) является возможность предвидеть поведение и состояние системы при изменении действующих на нее факторов в отличие от экспериментального подхода, который фиксирует простейшие события и показатели, соответствующие определенному моменту времени и состоянию системы.

Если в марковском процессе с непрерывным временем дискретные состояния связаны между собой в одно кольцо и имеют односторонние переходы, то такой процесс называется циклическим. Например, автомобиль последовательно (рис. 3.9, б) может быть исправным и работать (S1), ожидать ремонта (S2), ремонтироваться (S3), ожидать работы после ремонта (S4) и снова работать (S1). Плотности вероятности переходов будут соответственно 𝜆12, 𝜆23, 𝜆34, 𝜆41 Для предельных вероятностей, т. е. dP/dt= 0, и при переходе из первого во второе состояние имеем 𝜆23P2=𝜆12P1, далее 𝜆34P3=𝜆23P2;𝜆k-1,kPk-1=𝜆k,k+1Pk ;  при переходе в последнее состояние 𝜆n-1.nPn-1=𝜆n.1Pn; при переходе из последнего в первое 𝜆n.1Pn=𝜆12P1.

Решая   эту    систему уравнений получим:

P1=11+λ12(1λ23+1λ34+…+1λn,1);

P2=λ12λ23P1; P3=λ12λ34P1;

Pk=λ12λk,k+1P1; Pn=λ12λn,1P1                                                                                                   (3.37)

Так как рассматриваемый процесс пуассоновский, среднее время пребывания системы в состоянии Si равно t =1/𝜆i.i+1, откуда

1/𝜆i.i+1=1t;     𝜆n.i=1t                                                                                   (3.38)

Так, для

P1=11+1t 1(t 2+t 3+…+t n)=t 1t 1+t 2+…+t k                                                       (3.39)

или в общем виде

Pk=t ki=1nt i                                                                                                       (3.40)

3.6  Свойства и основные показатели надежности автомобилей

Надежность зависит не только от наработки на отказы, но и от продолжительности их устранения. Надежность является сложным свойством, которое в зависимости от назначения изделия и условий его применения включает в себя не только безотказность, долговечность и сохраняемость, но и ремонтопригодность.

Рассмотрим каждое из этих свойств. Безотказность - это свойство автомобиля непрерывно сохранять работоспособность в течение определенного времени или пробега. Для оценки безотказности применяют следующие основные показатели: вероятность безотказной работы; средняя наработка до отказа и на отказ; интенсивность отказов для невосстанавливаемых изделий; параметр потока отказов для восстанавливаемых изделий.

Применительно к автомобилю обычно рассматривают безотказность в течение смены (она особенно важна), в течение заданного пробега (например, для международных перевозок) или между очередными видами ТО. В последнем случае показатели безотказности характеризуют эффективность и качество ТО. Оценка безотказности по интервалам пробега в течение всего срока работы автомобиля характеризует темп его старения.

Долговечность - свойство автомобиля сохранять работоспособность до наступления предельного состояния при установленной системе проведения работ ТО и ремонта.

К основным показателям долговечности относятся: средний ресурс и средний срок службы; гамма-процентный ресурс и гамма-процентный срок службы; вероятность достижения предельного состояния. При определении надежности эти показатели обычно рассматриваются как для отдельных деталей, так и для агрегатов и автомобилей в целом. Для деталей указанные показатели определяются при проведении их ремонта или, что реже, при списании деталей. Для агрегатов определяются ресурсы до ремонта и между ремонтами. Для автомобилей, кроме ресурсов до ремонта, определяются и нормируются, как правило, сроки службы до их списания.

Ремонтопригодность (эксплуатационная технологичность) - свойство автомобиля, заключающееся в его приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникновения отказов, повреждений и поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем проведения ТО и ремонта. Основными показателями ремонтопригодности являются средние продолжительность и трудоемкость выполнения операций ТО и ремонта, которые применяются - при нормировании и сравнении различных автомобилей. Определяются также вероятность выполнения операций (вида) ТО и ремонта в заданное время и гамма-процентное время выполнения операции (вида) ТО или ремонта. Эти показатели необходимы для определения возможности проведения операций в заданное (или лимитированное) время. Для характеристики ремонтопригодности используется ряд частных показателей, определяющих влияние конструктивных особенностей автомобиля на трудоемкость и продолжительность его обслуживания или ремонта. К ним относятся, например, абсолютное или относительное количество мест (точек) обслуживания на автомобиле (агрегате и т. д.) и их доступность, а также трудоемкость снятия узлов, агрегатов и деталей, число марок применяемых эксплуатационных материалов, номенклатура необходимого оборудования и инструмента и др.

Сохраняемость - свойство автомобиля сохранять значения показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение и после хранения и транспортирования. Сохраняемость характеризуется средним и гамма-процентными сроками сохраняемости изделий. На автомобильном транспорте эти показатели применяются: для автомобилей - при длительном их хранении (консервации), транспортировании; для материалов (масел, жидкостей, красок) и некоторых видов изделий (шин, аккумуляторных батарей и др.) при их кратковременном и длительном хранении.

Имея отчетные данные или ведя наблюдения за изделиями (деталями, агрегатами, автомобилями), можно дать вероятностную характеристику свойствам надежности, а также оценить закономерности изменения технического состояния. Эти характеристики необходимы для решения практических вопросов организации ТО и ремонта автомобилей, в частности, для определения нормативов технической эксплуатации.

3.7  Понятие о методах обеспечения и управления работоспособностью автомобилей

В процессе работы происходит изменение технического состояния автомобилей и его агрегатов, которое может привести к частичной или полной потере работоспособности. Существуют два способа обеспечения работоспособности автомобилей в эксплуатации: поддержание работоспособности, называемое техническим обслуживанием (способ I) и восстановление работоспособности, называемое ремонтом (способ II).

Основная цель ТО автомобиля состоит в предупреждении и отдалении момента достижения им предельного состояния. Это достигается, во-первых, предупреждением возникновения отказа за счет предупредительного контроля и доведения параметров технического состояния автомобилей (агрегата, механизма) до номинальных или близких к ним значений; во-вторых, предупреждением отказа в результате уменьшения интенсивности изменения параметра технического состояния, снижением темпа изнашивания сопряженных деталей.

На рис. 3.11 показано влияние периодичности смазки l на ресурс L сопряженных деталей (шкворневого соединения). Уменьшение ресурса происходит в результате того, что при работе смазочный материал загрязняется механическими примесями и теряет свои противоизносные свойства, а часть смазки выдавливается из зазора и наступают сухое или полусухое трение и абразивный износ. Поэтому ресурс шкворневого соединения автомобиля тем больше, чем чаще проводится его смазка.

Рис. 3.11. Влияние периодичности смазки на ресурс сопряженных деталей

Пример свидетельствует о важности определения оптимального момента проведения ТО и его периодичности l0. Неоптимальная периодичность может привести к возникновению отказа и сократить ресурс изделия или увеличить расходы на эксплуатацию.

К ТО относятся также работы, проводимые для обеспечения доступности механизмов и агрегатов, улучшения условий труда исполнителей по ТО, поддержания надлежащего внешнего вида и санитарного состояния автомобиля: уборка, мойка и сушка. Таким образом, ТО является предупредительным (профилактическим) мероприятием, проводимым, как правило, по плану и включающим в себя контрольно-диагностические, крепежные, смазочные, заправочные, регулировочные, моечные, уборочные и некоторые другие работы. Характерным для работ по ТО являются их выполнение, как правило, без разборки узлов и механизмов, сравнительно малая трудоемкость и стоимость.

В процессе регулярного технического обслуживания параметры технического состояния поддерживаются в заданных пределах, однако из-за изнашивания деталей, поломок и других причин ресурс автомобиля (агрегата, механизма) расходуется и в определенный момент автомобиль уже не может нормально эксплуатироваться, т. е. наступает такое предельное его состояние, которое не может быть устранено профилактическими методами ТО, а требует восстановления утраченной работоспособности - ремонта.

Так, каждый цикл регулирования тормозного механизма компенсирует износ тормозной накладки и барабана, однако процесс регулярного ТО может быть продолжен до тех пор, пока суммарный износ тормозной накладки не приведет к минимальному предельному значению ее толщины. К этому моменту тормозной механизм достигает нового предельного состояния, требующего не ТО, а восстановительных работ, в данном случае - замены тормозных накладок.

Таким образом, ремонт предназначен для восстановления и поддержания работоспособности механизма, узла, агрегата и автомобиля в целом, устранения неисправностей, возникающих при работе и выявленных при ТО. Как правило, ремонт выполняется по потребности (при достижении изделием предельного состояния) и включает контрольно-диагностические, разборочные, сборочные, регулировочные, слесарные, сварочные и некоторые другие виды работ. Характерными для работ по ремонту являются их значительная трудоемкость, стоимость, необходимость в частичной или полной разборке изделия для восстановления или замены деталей, использование при ремонте достаточно сложного станочного, сварочного, окрасочного и другого оборудования.

Если при достижении предельного состояния восстановление изделия согласно технической документации возможно, то оно называется восстанавливаемым. Если ремонт предусмотрен технической документацией, то изделие называется ремонтируемым (в противном случае изделие -неремонтируемое), Примерами ремонтируемых изделий являются сам
автомобиль, большинство его агрегатов (двигатель, сцепление, коробка передач, редуктор заднего моста) и деталей (коленчатый вал, блок цилиндров, распределительный вал) двигателя. Изделие, работоспособность которого не может быть восстановлена, называется невосстанавливаемым. Это большинство асбестовых и резинотехнических изделий (тормозные накладки, накладки дисков сцепления, прокладки, манжеты), некоторые электротехнические изделия (лампы, предохранители, свечи), быстроизнашивающиеся детали (кольца) и некоторые детали, обеспечивающие безопасность движения (вкладыши и пальцы шарниров рулевых тяг, втулки шкворневых соединений и др.). Оба рассмотренных способа обеспечения работоспособности автомобилей в эксплуатации требуют комплекса организационных, технологических и других мероприятий, т. е. управления техническим состоянием автомобилей и автомобильных парков, что является одной из основных задач технической эксплуатации Управление начинается с получения и обработки информации о состоянии системы, на основе которой принимается соответствующее решение, за которым следуют действия, переводящие управляемую систему из одного состояния в другое.

Итак, управление представляет собой, образно говоря, процесс преобразования информации в целенаправленные действия, переводящие управляемую систему (автомобиль, цех, предприятие или отрасль) из исходного в заданное состояние.

При управлении в технической эксплуатации используется вероятностная информация, характеризующая поведение или состояние совокупности автомобилей, и' индивидуальная или дискретная информация, определяющая состояние или показатели работы конкретного изделия - детали, агрегата, автомобиля.

Вероятностная информация характеризуется показателями, рассмотренными в начале этой главы. Примерами вероятностной информации являются распределение ресурса деталей, трудоемкость выполнения работ, расход материалов, характеристики случайных процессом и т. д. Источниками получения вероятностной информации являются соответствующим образом обработанные отчетные данные действующей на автомобильном транспорте документации, а также результаты специально организованных наблюдений. К вероятностной информации следует отнести также ранее накопленный опыт, изложенный в технической литературе, справочниках, научных отчетах и т. д. Вероятностный характер данной информации проявляется в возможности полного или частичного ее использования в конкретных условиях без корректировки.

Индивидуальная информация также может быть получена по отчетным данным для конкретного автомобиля (агрегата) или по результатам непосредственных наблюдений за ним. Используется она для корректирования управляющего решения применительно к данному объекту. Вероятностная и индивидуальная информации дополняют друг друга: на основании первой может быть установлен момент контроля технического состояния изделия, а целесообразность работ по поддержанию работоспособности определяется индивидуальной информацией о техническом состоянии изделия, получаемой с использованием средств диагностирования.

Вопросы для  самопроверки

1. Опишите   виды  закономерностей  изменения  технического   состояния

автомобилей .

2. Охарактеризуйте  закономерности   изменения  технического   состояния

автомобилей  по его наработке.

3. Охарактеризуйте  закономерности   случайных   процессов  изменения

технического  состояния автомобилей .

4.  Опишите   основные  положительные   аспекты   оценки  случайной

величины при  реальной  эксплуатации  автомобилей .

Глава 4. Методы определения нормативов технической эксплуатации транспортной техники

  - Понятие об основных нормативах технической эксплуатации

Под нормативом понимается количественный или качественный показатель, используемый для упорядочения процесса принятия и реализации решений. По назначению нормативы подразделяются на регламентирующие:

свойства изделия (надежность, производительность, грузоподъемность, масса, габаритные размеры и др.);

состояние изделий (номинальные, допустимые и предельные значения параметров технического состояния) и материалов (плотность, вязкость, содержание компонентов, примесей и т.д.);

ресурсное обеспечение (капиталовложения, расход материалов, запасных частей, трудовых затрат);

технологические требования, определяющие порядок проведения определенных операций и работ ТО и ремонта.

По уровню нормативы подразделяются на государственные (государственные стандарты, нормы технологического проектирования, нормы расхода запасных частей и др.);  межотраслевые (Положение о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта и др.); отраслевые (типовые технологические и методические указания, отраслевые стандарты и др.);  внутриотраслевые и хозяйственные (нормативы качества ТО и ремонта, стандарты предприятий и др.).

Нормативы используются при определении уровня работоспособности автомобилей и парка, планировании объемов работ, определении необходимого числа исполнителей, потребности в производственной базе, в технологических расчетах.

К важным нормативам технической эксплуатации относятся периодичность ТО, ресурс изделия до ремонта, трудоемкость ТО и ремонта, расход запасных частей и эксплуатационных материалов. Определение нормативов производится на основе данных о надежности изделий, расходе материалов и продолжительности и стоимости проведения работ ТО и ремонта.

4.2Периодичность технического обслуживания

Периодичность технического обслуживания (ТО) – это нормативная наработка (в километрах пробега или часах работы) между двумя последовательно проводимыми однородными работами ТО. При обслуживании автомобилей, как и многих других изделий, применяются две тактики проведения профилактических работ, т.е. доведения автомобиля, агрегата, системы до нормативного технического состояния: по наработке (I-1) и по техническому состоянию (I-2).

Техническое обслуживание по наработке. При обслуживании по наработке всем изделиям при достижении назначенной наработки Lто (периодичность ТО) выполняется установленный (регламентный) объем профилактических работ (смена масла, регулирование тормозных механизмов и др.), а параметры технического состояния или качества материалов доводятся до номинального или близкого к нему значения. Данная тактика проста в применении и гарантирует работоспособность изделия с вероятностью R = 1- F. Ее недостаток состоит в том, что в условиях неизбежной вариации показателей технического состояния значительная часть изделий имеет потенциальную наработку до отказа (запас ресурса), существенно превосходящую (меньшую) установленную периодичность ТО х > Lто, и для этих изделий (или случаев) техническое обслуживание с периодичностью Lто является как бы преждевременным (или запоздалым) и вызывает дополнительные затраты (рисунок 4.1).

В общем виде операция ТО состоит из двух частей – контрольной и исполнительской. Для определении трудоемкости (или стоимости) операции ТО используется следующая формула:

tп=tk+kп⋅ tи	(4.1)

где tк и tи – трудоемкость соответственно контрольной и исполнительской частей профилактической операции; кп -коэффициент повторяемости (0≤ кп ≤ 1).

Таким образом, при этом методе контрольная и исполнительская части совмещаются.

Рисунок 4.1 ТО по наработке

Техническое обслуживание по состоянию. В этом случае с учетом технического состояния изделий в соответствии с установленными (экономическим, экологическим или др.) требованиями необходимо обслуживать реже (или чаще), например через одно ТО (2Lто). Для этого при каждом ТО необходимо проконтролировать техническое состояние всех изделий и разделить их на две группы (рисунок 4.1). Первая группа имеет потенциальную наработку на отказ, приходящуюся на очередной межосмотровой промежуток (от Lто до 2Lто): 2Lто > х ≥ Lто. Эти изделия (с вероятностью R1 требуют не только контроля (контрольная часть профилактической операции), но и выполнения работ (крепежных, регулировочных, смазочных, электротехнических и др.), обеспечивающих восстановление номинального или близкого к нему значения параметров технического состояния - исполнительская часть профилактической операции. Если такая работа не будет выполнена, то эта группа изделий с вероятностью R1 откажет в интервале наработки Lто~2Lто.

Вторая группа изделий с вероятностью R2 имеет потенциальную наработку на отказ х > 2Lто, т.е. они могут безотказно проработать до очередного ТО. Поэтому для них достаточно ограничиться контролем (диагностикой) технического состояния, а исполнительскую часть отложить до следующего обслуживания (2Lто).

Преимущество этой диагностической тактики технического обслуживания по состоянию - более полное использование потенциального ресурса конкретных изделий с учетом вариации изменения их фактического технического состояния. С учетом формулы при этом методе с установленной периодичностью выполняется контрольная часть операции, а исполнительская часть проводится в зависимости от результатов контроля с определенной вероятностью (коэффициентом повторяемости), учитываемой при нормировании трудовых и материальных затрат.

Недостатки, а вернее, условия реализации, этой тактики связаны с необходимостью тщательного и дорогостоящего контроля технического состояния всех изделий при каждом ТО с целью разделения изделий на изделия, требующие немедленного доведения до нормативного состояния, и те, которые без отказа могут проработать до очередного ТО.

Таким образом, зная закономерности изменения технического состояния первого, второго и третьего видов, можно:

- во-первых, количественно оценить вероятности нахождения автомобиля в работоспособном состоянии, позволяющем выполнять перевозки;

- во-вторых, выбирать и эффективно использовать стратегии поддержания (I) или восстановления (II) работоспособности;

-в-третьих, обосновать и применить тактику обеспечения работоспособности по наработке и техническому состоянию и их комбинации;

- в-четвертых, использовать данные по работоспособности при разработке нормативов, методов организации и технологии технического обслуживания и ремонта.

Периодичность ТО (Lто) – это нормативная наработка (в километрах пробега или часах работы) между двумя последовательно проводимыми однородными работами или видами ТО.

Как отмечалось ранее, при техническом обслуживании применяются две тактики доведения изделия до требуемого технического состояния: по наработке и по состоянию. Поэтому при первой тактике определяется периодичность контроля, которая переходит в исполнительскую часть операции, с коэффициентом повторяемости к1 = 1. При второй тактике определяется периодичность контроля, а исполнительская часть операции выполняется по потребности в зависимости от результатов контроля, т.е. 1 ≥ к2 ≥ 0.

Методы определения периодичности ТО подразделяются на: простейшие (метод аналогии по прототипу); аналитические, основанные на результатах наблюдений и основных закономерностях ТЭА; имитационные, основанные на моделировании случайных процессов. Среди широкого спектра методов наиболее распространенными являются методы по допустимому уровню безотказности; по закономерности изменения параметра технического состояния и его допустимому значению; технико-экономический метод и экономико-вероятностный метод.

Определение периодичности по допустимому уровню безотказности. Этот метод основан на выборе такой рациональной периодичности, при которой вероятность отказа F элемента не превышает заранее заданной величины (рисунок 4.2), называемой риском

Вероятность безотказной работы

РД {xi≥l0}≥RД=γ,   т.е. l0=xγ                   	               (4.1)

где xi – наработка на отказ;

RД - допустимая вероятность безотказной работы;

γ = 1 – F;

l0– периодичность ТО;

хγ – гамма - процентный ресурс.

Для агрегатов и механизмов, обеспечивающих безопасность движения, RД = 0,9 … 0,98; для прочих узлов и агрегатов RД = 0,85…0,90.

Рисунок 4.2 – Определение периодичности ТО по допустимому уровню безотказности

Определенная таким образом периодичность значительно меньше средней наработки на отказ (рисунок 4.2) и связана с ней следующим образом: l0 =βt, где β- коэффициент рациональный периодичности, учитывающий величину и характер вариации наработки на отказ или ресурса, а также принятую допустимую вероятность безотказной работы (таблица 4.1).

Таблица 4.1 – Коэффициент рациональной периодичности при различных значениях допустимой вероятности безотказной работы и коэффициента вариации ресурса

| RД | Коэффициент вариации ресурса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 |
| 0,85 | 0,80 | 0,55 | 0,40 | 0,25 |
| 0,95 | 0,67 | 0,37 | 0,20 | 0,01 |

На рисунке 4.3 приведены распределения наработки на отказы двух элементов (1 и 2), имеющих одинаковые средние наработки на разные вариации, причем υ1<υ2.

Рисунок 4.3 – Влияние вариации на оптимальную периодичность

Таким образом, чем меньше вариация случайной величины, тем большая периодичность ТО при прочих равных условиях может быть назначена.

Поэтому одной из главных задач технической эксплуатации является принятие технологических и организационных мер по сокращению вариации наработки на отказ профилактируемых элементов:

- повышение качества ТО и ремонта;

- обеспечение выполнения ТО в установленные периодичности, т.е. регулярность ТО;

- группировка автомобилей при конкретном обслуживании по возрасту и условиям эксплуатации, обеспечивающая относительную однородность технического состояния.

Преимущества метода: простота и учет риска.

Недостатки метода:

- неполное использование ресурса изделия, так как L0 <х, а Rд изделий имеет наработку на отказ хi > L0;

- отсутствие прямых экономических оценок последствий отказа (косвенный учет - при назначении риска F).

Сферы применения:

- при незначительных экономических и других последствиях отказа;

- для массовых объектов, когда влияние каждого из них на надежность изделия в целом невелико (несиловые крепежные детали);

- при практической невозможности или большой стоимости последовательной фиксации изменения параметров технического состояния (электропроводка, транзисторы, гидро- и пневмомагистрали);

- при необходимости минимизировать риски, затраты на которые обеспечиваются экономией по другим статьям (доставка опасных и скоропортящихся грузов, доставка точно в срок, специальные операции).

Определение периодичности ТО по закономерности изменения параметра технического состояния и его допустимому значению.

Для группы автомобилей (или элементов) изменение параметров технического состояния по наработке является случайным процессом и графически изображается пучком функций.

Для обеспечения доступности понимания этого метода рассмотрим алгоритм определения периодичности ТО по закономерности изменения параметра технического состояния и его допустимого значению;

- выделим условно из этого пучка три изделия с разной интенсивностью а изменения параметра технического состояния (рисунок 4.4): максимальной (7), средней (2) - выделяем или вычисляем, минимальной (3).

- определим средний ресурс (изделие № 2) 2рх при УП.Д.;

- построим при фиксированной наработке всех изделий 2рх график 5 плотности вероятности распределения параметра технического состояния f(У) для всей совокупности изделий;

Рисунок 4.4 – Определение периодичности ТО по допустимому значению и изменению параметра технического состояния

- если периодичность ТО LТО будет равна 2рх, то значительная часть изделий (F1 на рисунке 4.4) откажет при наработке х < LТО, так как у них Уi > УП.Д.;

- назначим допустимое для данного изделия значение риска FД;

- уменьшим периодичность ТО до величины таким образом, чтобы L``ТОвероятность отказа была равна или меньше допустимой FД (сдвиг по стрелке 4 на рисунке 4.4);

- получим новое распределение плотности вероятности отказа, f2(У) - 6 на рисунке 4.4;

- при этом варианте рациональная периодичность ТО Lто = 7рх(F2);

- при этой периодичности обеспечиваются заданные условия, а именно:

вероятность, что параметр превысит предельно допустимый: Р(Уi>УПД)≤FД;

вероятность, что отказ возникнет раньше постановки на ТО: Р(хi>LТО)≤FД;

- определим изделие 7 на рисунке 4.4, которое имеет предельно допустимое значение интенсивности изменения параметра технического состояния аПД, соответствующее условию нулевого риска;

- по кривой 7 рисунке 4.4 или аналитически определим

где а – средняя интенсивность изменения параметра технического состояния (для 2 изделия на рисунке 4.4);

μ – коэффициент максимально допустимой интенсивности изменения параметра технического состояния, превышение которого означает, что риск отказа до направления изделия на обслуживание будет больше заданного, т.е. F2 > FД1.

Коэффициент μ зависит от вариации наработки до отказа, заданного значения вероятности безотказной работы при межосмотровой наработке и вида закона распределения.

Для нормального закона распределения

μ =1 +tД ∙ υ                                                                                                (4.2)

где tД - нормированное отклонение, соответствующее доверительному уровню вероятности.

Для закона Вейбулла – Гнеденко

(4.3)

где Г – гамма-функция,

m – параметр распределения.

При этом, чем больше υ или RД , тем больше μ и меньше периодичность ТО.

Рисунок 4.5 – Влияние коэффициента вариации υ на коэффициент максимально допустимой интенсивности μ

Таким образом, оценив значение μ и определяя в процессе эксплуатации интенсивность изменения параметра технического состояния конкретного изделия аi, (конструктивный параметр), можно прогнозировать его безотказность в межосмотровом периоде:

при аi> аПД = μа изделие откажет до технического обслуживания с вероятностью F2: Р(аi> аПД) = F2 = FПД;

при аi ≤ аПД изделие не откажет до очередного ТО с вероятностью

R = 1 - F2: Р(аi ≤ аПД) = 1 - F2 = RПД.

Следовательно:

- сокращение вариации увеличивает при прочих равных условиях периодичность ТО;

- ориентация при определении Lто на средние данные (а, кривая 2 на рисунке 4.4)

- не может обеспечить высокую безотказность между ТО (F1 ≈ 0,5).

Преимущества метода:

- учет фактического технического состояния изделия (диагностика);

- возможность гарантировать заданный уровень безотказности F;

- учет вариации технического состояния.

Недостатки метода:

- отсутствие прямого учета экономических факторов и последствий;

- необходимость получать (или иметь) информацию о закономерностях изменения параметров технического состояния.

Сферы применения:

- объекты с явно фиксируемым и монотонным изменением параметра технического состояния (постепенные отказы) - регулируемые механизмы (тормоза, сцепление, установка передних колес, клапанный механизм);

- при реализации стратегии профилактики по состоянию.

Технико-экономический метод определения периодичности ТО.   Этот метод сводится к определению суммарных удельных затрат на ТО и ремонт и их минимизации. Минимальным затратам соответствует оптимальная периодичность технического обслуживания L. При этом удельные затраты на ТО определяются по формуле:

С1 = d/L ,                                                                                                        (4.4)

где L - периодичность ТО;

d - стоимость выполнения операции ТО.

а)

Рисунок 4.6, а - Изменение d и C1 в зависимости от периодичности ТО

б)

Рисунок 4.6, б - Изменение Lр и C2 в зависимости от периодичности ТО

При увеличении периодичности разовые затраты на ТО (d) или остаются постоянными, или незначительно возрастают (рисунок 4.6, а), а удельные затраты значительно сокращаются (рисунок 4.6, б;).

Увеличение периодичности ТО, как правило, приводит к сокращению ресурса детали или агрегата (рисунок 4.6, а) и росту удельных затрат на ремонт: С2 = с/Lр (рисунок 4.6, б), где с - разовые затраты на ремонт; Lр - ресурс до ремонта. Выражение U = C1 + С2 = CΣ является целевой функцией, экстремальное значение которой соответствует оптимальному решению. В данном случае оптимальное решение соответствует минимуму удельных затрат. Определение минимума целевой функции и оптимального значения периодичности ТО проводится графически (рисунок 4.7) или аналитически в том случае, если известны зависимости С1 =f(LТО) и С2 = ψ(LТО).

Рисунок 4.7 – Изменение удельных затрат в зависимости от периодичности ТО

Если при назначении уровня риска учитывать потери, связанные с дорожными происшествиями, то технико-экономический метод применим для определения оптимальной периодичности операций, влияющих на безопасность движения.

Преимущества метода:

- учет экономических последствий принимаемых решений (L0);

- простота, ясность, универсальность.

Недостатки метода:

-необходимость в достоверной информации о стоимости операций ТО и ремонта, влияния периодичности ТО на ресурс элемента;

- отсутствие учета вариации (случайность) всех показателей (L, х, d, с);

- отсутствие гарантии определенного уровня безотказности.

Сферы применения:

- для сложных и дорогих систем (элементов, агрегатов), не оказывающих прямого влияния на безопасность (смена масел и смазок, фильтров, регулировочные работы - сцепление, клапанный механизм, антикоррозионная защита кузова и др.);

- для определения периодичности ТО по группе автомобилей, работающих в одинаковых условиях.

Экономико-вероятностный метод определения периодичности ТО. Этот метод обобщает предыдущие и учитывает экономические и вероятностные факторы, а также позволяет сравнивать различные стратегии и тактики поддержания и восстановления работоспособности автомобиля.

Одна из стратегий поддержания автомобилей в исправном состоянии (С2) сводится к устранению неисправностей изделия по мере их возникновения,

т.е. по потребности. Удельные затраты при этом могут определяться по формуле:

UИ=СИ=сx=cxminxmaxxf(x)dx	                                        		(4.5)

где х,  xmin,xmax-средняя, минимальная и максимальная наработки на отказ,

с-разовые затраты на ремонт, т.е. на устранение отказа

Преимуществом этой стратегии является простота - ожидание отказа и его устранение. Основным недостатком - неопределенность состояния изделия, которое может отказать в любое время. Кроме того, затрудняются планирование и организация ТО и ремонта.

Рисунок 4.8 – Схема определения периодичности ТО экономико-

вероятностным методом

Альтернативная стратегия (С1) предусматривает предупреждение отказов и неисправностей, восстановление исходного или близкого к нему состояния изделия до того, как будет достигнуто предельное состояние. Эта стратегия реализуется при предупредительном ТО, предупредительных заменах деталей, узлов, механизмов и т.д. Причем возможны две тактики реализации этой стратегии: по наработке и по техническому состоянию.

Рассмотрим последовательно определение периодичности ТО экономико-вероятностным методом при тактике - профилактика по наработке.

Постановка задачи: требуется определить с учетом вариации наработки на отказ оптимальную периодичность L0, при которой суммарные удельные затраты на предупреждение (ТО) и устранение (Р) отказов будут минимальны, а риск отказа известен.

1. Исходными данными являются:

- наработка на отказы хi (в виде плотности вероятности f(х)) при эксплуатации изделия без профилактики (рисунок 4.8);

- разовая стоимость выполнения профилактических (d) и ремонтных (с) работ.

2. Определяем базу для сравнения, удельные затраты на устранение отказов без профилактики, т.е. при стратегии II (формула (4.5).

3. Выбираем целевую функцию - суммарные удельные затраты на предупреждение (ТО) и устранение (Р) отказов U = СΣ = С1 + С2. Оптимальная периодичность ТО Lо соответствует минимуму целевой функции.

4. Назначаем исходную периодичность ТО Lр = х (рисунок 4.8), которая делит все поле возможных отказов на две группы:

случаи хi < Lр соответствуют отказам изделий с вероятностью F, так как 1 изделие откажет до момента его направления на ТО. Средняя наработка устранения этих отказов

(4.6)

- случаи хi≥Lр соответствуют предупреждению отказов с вероятностью R = 1 - F, так как изделие будет направлено на ТО раньше, чем оно может отказать.

5. Рассмотрим варианты реализации стратегии профилактики и ремонта, показатели которых приведены в таблице 4.2.

6. Определим удельные затраты на предупреждение и устранение отказов как отношение взвешенной стоимости ТО и Р к взвешенной наработке выполнения операций ТО и Р.

(4.7)

где сF + dR - средневзвешенная стоимость выполнения операции ТО и Р;

R - вероятность выполнения операции ТО;

d - разовая стоимость операции   ТО;

F - вероятность отказа при выполнении ТО с периодичностью Lр и     вероятность выполнения ремонтной операции (устранение отказа);

с - стоимость устранения отказа; Lр/F+LрR - средневзвешенная наработка выполнения операции ТО и Р;

Lр - периодичность ТО при выполнении по наработке;

Lр/ - средняя наработка отказавших с вероятностью F элементов (хi < Lр).

Таблица 4.2– Варианты реализации стратегий

7. Аналитически из условия  или графически определим оптимальную периодичность L0, соответствующий ей риск F0 и вероятность безотказной работы R0.

8. Определим величину целевой функции при оптимальной периодичности ТО L01:

(4.8)

Рисунок 4.9 – Схема профилактической операции

9. Сравним полученные удельные затраты с удельными затратами при выполнении только ремонтных работ, т.е. устранении отказов без ТО

Если С2 > СI-10, то для данного элемента рационально проводить ТО по наработке с оптимальной периодичностью L01.

Если СI-10> СII, то для данного элемента нерационально предупреждать отказы (ТО), а достаточно их устранять, т.е. реализовать стратегию II - ремонт по потребности со средней наработкой до отказа х.

10. Построим схему профилактической операции (рисунок 4.10), которая показывает зависимость суммарных удельных затрат на ТО и ремонт при тактике профилактики. На схеме профилактической операции можно выделить три характерные зоны.

Зона А - зона экономической нецелесообразности профилактической стратегии, так как СI-1 > СII. Это также внеэкономическая зона, используемая при определении L0, когда необходимо гарантировать высокую безотказность, несмотря на затраты (например, специальные операции, доставка особо опасных грузов, военные операции и т.д.).

Зона Б - зона предпочтительности по экономическим показателям профилактической стратегии над ремонтной, так как СI-1 ≤ СII. Внутри этой зоны по организационным причинам (например, одновременное выполнение группы операций ТО, имеющих разную оптимальную периодичность) можно изменять фактическую периодичность, сохраняя условие СI-1 ≤ СII.

Зона В - зона относительной стабильности профилактической стратегии, внутри которой колебания фактической периодичности (от L/0 до L//0) приводят к незначительному изменению СI-1. Это допуск при планировании ТО, который обычно составляет ±10 % от L0.

Рисунок 4.10 – Изменение суммарных удельных затрат СΣ и вероятности отказа в межосмотровой период F в зависимости от периодичности ТО

В таблице 4.2 и на рисунке 4.11 приведены результаты определения периодичности ТО рассмотренным методом при следующих исходных данных: х = 10 тыс. км; σх = 3 тыс. км; с = 10 расчетных ед.; d = 2 расчетных ед.; распределение наработки до отказа - нормальное.

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы.

а) минимальные удельные затраты (СI-1)min = 0,47 р.е./1000 км соответствуют оптимальной периодичности ТО L0 = 6 тыс. км;

б) применение профилактической стратегии с оптимальной периодичностью ТО сокращает удельные затраты по сравнению с ремонтом по потребности в 2,1 раза (100 и 47 %);

в) отклонение от оптимальной периодичности сокращает эффективность профилактической стратегии. Например, при Lр = х = 10 тыс. км затраты:

- увеличиваются по сравнению с оптимальными в 1,5 раза (с 0,47 до 0,7);

- сокращаются по сравнению с ремонтной стратегией примерно только на 30 % (100 и 70 %).

Таблица 4.3 - Определение оптимальной периодичности ТО экономико-вероятностным методом при стратегии ТО по наработке

г) при постановке автомобилей на ТО целесообразно и реально интервальное планирование периодичности. Например, при Lто = 4…8 тыс. км затраты изменяются в пределах (0,55 - 0,47)/0,47 = 0,17, или 17 %.

д) при оптимальной периодичности риск отказа составляет 9,5 %; F(х = 6 тыс. км) = 0,095 (таблица 4.3). При увеличении периодичности по сравнению с оптимальной риск увеличивается (в пределе до 1), а при сокращении - уменьшается.

Таким образом, при профилактике наблюдается смешанная (I и II) стратегия обеспечения работоспособности.

В экономико-вероятностном методе, так же как и при определении оптимальной периодичности по безотказности, используют понятие коэффициента рациональной периодичности

(4.9)

где кП = d/c; υх - коэффициент вариации наработки на отказ при стратегии II (восстановление работоспособности). Например, для объекта, имеющего показатели кП = 0,4; х = 15,5 тыс.км; υх = 0,4 получаем β = 0,78, L0 = 12 тыс. км.

Экономико-вероятностный метод позволяет рассчитать рациональную периодичность ТО исходя из заданного сокращения потока отказов в межосмотровые периоды, т.е. между двумя последовательными ТО. При наличии ограничений безотказности

Рисунок 4.11 – Выбор оптимальной периодичности ТО экономико-вероятностным методом при заданном уровне безотказности в межосмотровом периоде

(4.10)

где кω = ωI/ωII – коэффициент заданного сокращения параметра потока отказов; ωI - параметр потока отказов при использовании предупредительной стратегии; ωII - то же, при устранении отказов по потребности.

Если в рассматриваемом примере задано сокращение параметра потока отказов при использовании предупредительной стратегии в 5 раз (кω = 0,2), то коэффициент рациональной периодичности определяется по формуле (4.10) и составит β0 = 0,48, а рациональная периодичность L0 = 0,48 · 15,5 = 8,4 тыс. км. Следует отметить, что принятие дополнительных требований по безотказности сокращает рациональную периодичность по сравнению с использованием только экономических критериев.

Эта же задача может быть решена графически. Задаваясь значением υх = 0,4; кω = 0,2 (рисунок 4.11), определяем β0 ≈ 0,48.

Преимущества метода:

- учет вероятностных и стоимостных факторов;

- гарантия при проведении ТО с оптимальной периодичностью определенных уровней безотказности Rд и риска Fд при известных затратах на реализации этой стратегии;

- возможность реализовать предупредительный ремонт (замена важных экологической и дорожной безопасности и экономичности деталей).

Основной недостаток - недоиспользование ресурса элементов, которые имеют потенциальную наработку до отказа xi> 2Lр (рисунок 4.9). Эти элементы достаточно только контролировать (диагностировать), а исполнительскую часть операции производить при последующем ТО, т.е. при х = 2Lр. Таким образов реализуется стратегия обслуживание по состоянию, т.е. определение периодичности ТО экономико-вероятностным методом с учетом технического состояния.

Удельные затраты при реализации тактики ТО по наработке (I-2)

(4.11)

Действительно, для части изделий, имеющих потенциальную наработку до отказа xi> 2Lр, можно было бы не проводить исполнительскую часть операции с периодичностью Lр и не доводить при этом параметр технического состояния до номинального или близкого к нему значения (Уi -> УН). Но для этого необходимо при периодичности Lр провести контроль технического состояния всех изделий (за исключением уже отказавших с вероятностью F, для которых реализуется стратегия II, связанная с восстановлением работоспособности), т.е. применить тактику проведения профилактики по состоянию (I-2).

При данной тактике все изделия можно разделить на три группы:

- изделия, отказавшие с вероятностью F при наработке х < Lр (стратегия II);

- изделия, имеющие с вероятностью R1 потенциальную наработку на отказ 2Lр > хi > Lр. Если им не проводить ТО при Lр, то они с вероятностью R1 откажут в интервале Lр-2Lр. Следовательно, этим изделиям при Lр необходимо выполнить контроль стоимостью и исполнительскую часть операции стоимостью, а разовая стоимость профилактической операции составит dп = dк + dи;

- изделия, имеющие с вероятностью R 2 = 1 - F - R1 потенциальную наработку на отказ хi > 2Lр, для которых при Lр достаточно ограничиться контролем (dк), а исполнительскую часть операции «отложить», по крайней мере, до наработки 2 Lр. Для них стоимость профилактической операции dп = dк.

Далее графически или аналитически (формула 4.11) определяют оптимальную периодичность L02 и минимальные удельные затраты при реализации тактики ТО по состоянию С. 02−I

Величина сравнивается с С02−IСII = с /х (только ремонт) и (ТО по 01−IС наработке) и выбирается тактика, обеспечивающая работоспособность изделия (таблица 4.3).

Таблица 4.3 – Стратегии и тактика обеспечения работоспособности

В соответствии с указанной методикой можно рассматривать изделия, которые потенциально потребуют выполнения исполнительской части при 3Lр, 4Lр и т.д. Такой подход повысит требования к точности контрольной части операции, увеличит ее стоимость dк и серьезно усложнит расчеты и организацию работ, не внеся значительных уточнений в их результаты.

Дополнительные преимущества определения периодичности ТО экономико-вероятностным методом по состоянию изделия:

- более полное использование потенциального ресурса изделия;

- возможность увеличения периодичности ТО по сравнению с по наработке (L02 > L01);

операции, так как ее исполнительская часть выполняется по потребности в зависимости от технического состояния.

Основной недостаток вернее условие применения этой тактики, связан с ростом стоимости профилактической операции dп из-за более сложного и дорогостоящего контрольно-диагностического оборудования и необходимости иметь персонал высокой квалификации.

Сферы применения:

- определение периодичности ТО дорогостоящих операций, оказывающих существенное влияние на безотказность, дорожную и экологическую безопасность автомобилей;

- разграничение сфер рационального использования профилактических тактик по наработке (I-1) и состоянию (I-2);

- оценка стоимости сокращения риска F возникновения отказа;

- определение эффективности использования и сравнения диагностического оборудования;

- оценка возможности применения предупредительного ремонта (замены) деталей, агрегатов, систем автомобиля;

- использование данного методического подхода при решении других задач ТЭА: определение размера запасов, численности персонала, пропускной способности средств обслуживания, резервирования и т.д.

4.3 Трудоемкость технического обслуживания и ремонта

Трудоемкость представляет собой затраты труда на выполнение операции или группы операций технического обслуживания или ремонта, измеряемые в человеко-часах или нормо-часах.

Норматив трудоемкости необходим для определения числа исполнителей и оплаты их труда за фактически выполненную работу с учетом требуемой квалификации рабочего (тарифной ставки).

На автомобильном транспорте применяются следующие нормы: дифференцированные, устанавливаемые на отдельные операции, с учетом их расчленения при необходимости на переходы, приемы и трудовые движения; укрупненные (или комплексные при бригадной форме организации труда) — на группу операций или работ, вид обслуживания и ремонта; удельные, отнесенные к выполненной работе или наработке (чел-ч/1000 км пробега автомобиля).

Последние два вида норм корректируются в зависимости от условий эксплуатации, пробега с начала эксплуатации, условий оптимизации труда и других факторов. Нормативы трудоемкости ограничивают трудоемкость сверху, т. е. фактическая трудоемкость должна быть не больше нормативной при условии качественного выполнения работ.

Норма трудоемкости выполнения операций технического обслуживания или ремонта Нт определяется с учетом коэффициента повторяемости (к) и складывается из времени на выполнение следующих работ: подготовительно-заключительных, оперативных, по обслуживанию рабочего места, а также перерывов на отдых и личные надобности:

Hτ=tоп1+апз+аобс+аотд100k                                                                        (4.12)

где:tоп-оперативное время, чел∙мин;

апз-доля подготовительно-заключительного времени, %,

аобс — доля времени обслуживания рабочего места, %;

аотд— доля времени на отдых и личные надобности, %.

Подготовительно-заключительное время необходимо для ознакомления исполнителя с порученной работой, подготовки рабочего места и сдачи наряда, инструмента, материалов и др.

Оперативное время, необходимое для выполнения производственной операции, подразделяется на основное и вспомогательное. В течение основного (или технологического) времени осуществляется собственно операция, например регулирование тормозов, замена масла в агрегатах, снятие агрегата с автомобиля и т. д. Вспомогательное время необходимо для обеспечения возможности выполнения операции, например время установки автомобиля на пост ТО или ремонта, обеспечение доступа к объекту обслуживания или ремонта и т. д.

Время обслуживания рабочего места необходимо для ухода за рабочим местом и применяемым инструментом или оборудованием (уборка, смена инструмента, размещение оборудования и приспособлений и т. д.).

Время на обслуживание рабочего места, перерывы на отдых и личные надобности называется дополнительным.

Фактическое время или трудоемкость выполнения операций ТО и ремонта является случайной величиной, имеющей значительную вариацию, зависящую от технического состояния и срока службы автомобиля, условий выполнения работы, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факторов. Например, условная продолжительность выполнения однотипных операций ТО и ремонта у рабочих 1, 2, 3, 4 и 5-го разрядов изменяется соответственно следующим образом:

1; 0.79; 0,71; 0,64; 0,61. Поэтому норма относится к определенным оговоренным условиям, например типовым (типовая норма), конкретным условиям группы предприятий (внутриведомственная норма) или данного предприятия (внутрихозяйственная или местная норма). Типовые пооперационные нормы приводятся в соответствующих справочниках. При определении или изменении норм используют так называемую фотографию рабочего времени, хронометражные наблюдения, метод микроэлементных нормативов времени.

Норма оперативного времени определяется как средняя величина ряда хронометражных наблюдений за выполнением данной операции в конкретных условиях (квалификация персонала, применяемое оборудование, технология ТО и ремонта). Остальные элементы нормы, как правило, определяются расчетом как доля оперативного времени.

Например, для разборочно-сборочных работ доля подготовительно- заключительного времени составляет 10 %, а дополнительного 8% по отношению к оперативному. При определении условий проведения наблюдений ориентируются на передовые методы и прогрессивную технологию, проводят аттестацию рабочего места, что способствует повышению производительности труда ремонтных рабочих. При выполнении общей нормы учитывается коэффициент повторяемости.

Для определения технологического времени может использоваться метод микроэлементных нормативов, который заключается в применении нормативов времени на простейшие движения исполнителя, например корпуса, ног, рук, которые необходимы для выполнения операции ТО или ремонта. Каждое из этих движений оценивается в абсолютных единицах, содержащихся в базовой системе микроэлементных нормативов или в относительных единицах.

Например, ходьба (один шаг) в определенных условиях оценивается в 60 относительных единиц, точно контролируемое движение руки в диапазоне 0,10,2 м — в 55 ед. и т. д. Суммируя все относительные единицы, характеризующие действия исполнителя, получают продолжительность выполнения операции в относительных единицах. Переход относительных единиц к абсолютному времени производится при помощи специальных коэффициентов.

Метод микроэлементных нормативов позволяет также сравнивать различные варианты организации работ без проведения непосредственных наблюдений. Использование микроэлементных нормативов позволяет также эффективно применять ЭВМ при нормировании трудоемкости.

4.4 Определение ресурсов и норм расхода запасных частей

Как уже отмечалось, при нормировании ресурсов применяются показатели - средний и гамма-процентный (при 85—90 %) ресурсы, определяемые по результатам наблюдений или по отчетным данным. Нормы по указанным показателям обычно устанавливаются для следующих случаев: ресурс автомобиля и агрегата до первого капитального ремонта (табл. 4.4) при работе в определенных условиях эксплуатации; средний срок службы (в годах) или ресурс автомобиля до списания.

Таблица 4.4

Ресурс агрегатов до 1-го капитального ремонта для 1 категории условий

эксплуатации

| Автомобили | Ресурс, тыс.км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | двигателя | коробки передач | заднего моста | переднего моста |
| ГАЗ-53А, -53-07 | 200 | 250 | 250 | 250 |
| ЗИЛ-130 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| МАЗ-5335 | 275 | 275 | 320 | 320 |
| КамАЗ-5320 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| ГАЗ-24-01, -24-07 | 200 | 250 | 300 | 300 |
| ПАЗ-672 | 180 | 180 | 180 | 150 |
| ЛиАЗ-677М | 200 | 200 | 300 | 210 |

Данные табл. 4.4 используются при определении средних программ по капитальному ремонту автомобилей и агрегатов на данном АТП или отрасли, а также при определении норм расхода запасных частей, необходимых при капитальном  ремонте.

Нормы ограничивают ресурс снизу, т.е. фактические ресурсы должны быть с определенной вероятностью не ниже нормативных.

Нормы расхода запасных частей и материалов необходимы при планировании их производства и для определения объема заказа, запасов, а также затрат на запасные части для данного. АТП или группы, отрасли. Применяются укрупненные и номенклатурные нормы.

Укрупненные нормы затрат на запасные части и материалы в эксплуатации служат для целей планирования ТО и ремонта.

В среднем в расходах на текущий ремонт запасные части составляют 40 %, а материалы 15 %. Указанные нормы, носящие отраслевой характер, определяются на основании фактических затрат, а также расчетное по ресурсу и цене конкретных деталей и могут корректироваться для конкретного АТП.

Номенклатурная норма устанавливает средний расход запасных частей (по каждой детали) в штуках на 100 автомобилей в год. В общем случае норма расхода запасных частей (Н) определяется с использованием ведущей функции  потока замен соответствующей детали, т.е.

H=Ω(t)t100                                                                                                   (4.13)

где t – продолжительность периода (в годах), для которого получено значение Ω(t) и определяется соответствующая корма.

Для оценки фактического расхода и норм применяются приближенные методы.

Метод I — по ресурсу до 1-й замены:

HI≈LгηL1

где Lг – годовой пробег автомобиля; L1 – ресурс до первой замены (восстановления) детали; η – коэффициент восстановления ресурса. Например: L1 = 50 тыс. км; η = 0,6; Lг = 40 тыс. км. Тогда Н1 = 100 ∙ 40/(0,6 ∙ 50) = 133 детали в год на 100 автомобилей.

Метод II – по числу замен детали за срок службы tа автомобиля:

HII=100ηLгL1-1ta						      (4.14)

Для тех же условий и при tа – 10 лет; НII = 117 деталей.

Метод ІІІ – по числу замен с учетом вариации ресурса детали υ. Для деталей с ресурсом, сопоставимым со среднегодовым пробегом автомобиля Lг, средняя норма расхода определяется за полный срок службы по формуле

HIII≈LгtaηL1+0.5υ2η+1100ta					                (4.15)

При тех же исходных данных и коэффициенте вариации υ = 0,2 НIII = 122 детали, а при υ = 0,8  НIII = 126 деталей, т.е. вариация увеличивает норму расхода деталей. При увеличении интенсивности эксплуатации Lг, т.е. сокращении срока службы автомобиля tа, норма расхода деталей возрастает. Так, при Lг = 25 тыс.  км (tа =16 лет) Н = 77, а при Lг=60 тыс.км (ta=6,7 лет) Н=183.

Расход запасных частей зависит от условий эксплуатации (табл. 4.5).

Фактический расход запасных частей с учетом категории условий эксплуатации не должен превышать нормативы.

Таблица 4.5

Влияние условий эксплуатации на  расход запасных частей

| Категория условий эксплуатации | Расход запасных частей, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Автомобиль | Двигатель |
| I | 100 (условно) |  |
| 11 | 110 | 110 |
| III | 125 | 140 |
| IV | 140 | 165 |
| V | 165 | 200 |

Расход запасных частей возрастает также при сокращении ресурса деталей при последующих заменах, т. е. уменьшении η. Если на автомобиле применяется несколько одинаковых деталей или узлов, то норма соответственно увеличивается. Таким образом, для определения норм расхода запасных частей необходимы сведения по надежности деталей, интенсивности эксплуатации и сроку службы автомобиля до списания.

Вопросы для самопроверки

1. Какие факторы позволят обеспечить требуемое техническое состояние автомобилей в настоящее время?

2. Охарактеризуйте методы обеспечения работоспособности автомобилей.

3. Что такое техническое обслуживание автомобилей?

4. Опишите метод определения периодичности ТО по допустимому уровню безотказности.

5. Опишите метод определения периодичности ТО по закономерности изменения параметра технического состояния и его допустимому значению.

6. Опишите технико-экономический метод определения периодичности

ТО.

7. Опишите экономико-вероятностный метод определения периодичности

ТО.

Глава 5. Информационное обеспечение работоспособности и диагностика транспортной техники

5.1 Методы получения информации при управлении работоспособностью транспортной техники

Процесс эффективного управления системой базируется на непрерывной, полной и достоверной информации об окружающей обстановке и внутренних изменениях в системе, поступающей в управляющие органы в соответствии с определенным уровнем иерархии принятия решений. Достаточное качество информации обеспечивается в случае поступления ее в соответствующий орган управления с полнотой, точностью и достоверностью, позволяющими принимать обоснованные решения.

При принятии решений в технической эксплуатации автомобилей используют, как отмечалось, два вида информации: вероятностную (статистическую), характеризующую состояние совокупности объектов (автомобилей, агрегатов, деталей) и дающую представление о средних значениях показателей, и индивидуальную (диагностическую), характеризующую состояние или показатели работы конкретного объекта - автомобиля в целом, агрегата, детали.

Точность и достоверность статистической информации оценивается на основе применения методов математической статистики, заключающихся в определении доверительных границ интервала, который с заданной доверительной вероятностью покрывает истинное значение показателя.

Определение статистических оценок рассматриваемого показатели выполняется по специальной  методике, где указываются: доверительная вероятность, с которой должны находиться доверительные границы для искомого показателя;

законы распределения случайной величины, с достаточной степенью адекватности описывающие изменение значений искомого показателя и характерные для каждого из них значения основных математических оценок (среднее значение, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации);

план наблюдений по ГОСТ 27.502-83, предусматривающий возможность различных вариантов сбора данных - до первого отказа изделия на заданной наработке или календарной продолжительности наблюдений, до возникновения заданного числа откати или предельных состояний изделий в подконтрольной группе и т. д.;

метод определения числа объектов наблюдения (табличный или расчетный);

величина относительной ошибки, задаваемая с целью обеспечения  необходимого  уровня точности оценки искомого показателя.

При проведении расчетов по унизанной методике определяется необходимый размер выборки, обеспечивающий заданную точность и достоверность статистической оценки рассматриваемого показателя, или решается обратная задача.

Индивидуальную (диагностическую) информацию можно получить но отчетным данным для конкретного автомобиля (агрегата) или путем непосредственного измерения параметров технического состояния данного автомобиля. Используется она для оперативного уточнения и корректировки управляющего решения применительно к данному объекту.

Точность и достоверность диагностической информации обеспечиваются применением метрологических поверенных средств технического диагностирования (СТД) и обоснованного комплекса диагностических Параметров с учетом выполнения требований однозначности, стабильности, чувствительности и информативности.

Статистическая и диагностическая информации дополняют друг друга и процессе принятия решения.

На автомобильном транспорте общего пользования статистическая информация собирается и анализируется по нормируемым показателям, приведенным в руководящих документах, утвержденных автотранспортным ведомством союзной республики. Разработкой руководящих документов и материалов для них снимаются научно-исследовательские НИР проектно-технологические и конструкторские организации, входящие обычно в научно-производвенные объединения (НПО) автотранспортных ведомств.

Разработкой технологического обеспечения и внедрения новой техники и прогрессивных технологических процессов на автотранспорте занимается Центральное проектно-технологическое бюро по внедрению новой техники и научно-исследовательских работ на автомобильном транспорте и взаимодействующие с ним проектно-технологические бюро (ПТБ) территориально-производственных объединений автомобильного транспорта (ТПОАТ).

Рис. 5.1 Структура ремонтного листка

При принятии решений по оперативному управлению производственными процессами технической эксплуатации автомобилей персоналом ИТС используется индивидуальная информация.

Процесс передачи информации реализуется с помощью первичных носителей информации, в качестве которых выступают различные документы. Под документом понимается материальный объект, содержащий информацию в зафиксированном виде, оформленный в установленном порядке и имеющий в соответствии с действующим законодательством правовое значение. Информация в документах может быть представлена в формализованном либо в неформализованном виде. При этом учитывается человеко-машинный характер обработки документа с использованием ЭВМ. Это означает, что документ должен быть удобен в обращении на всех этапах обработки при движении его в системе управления: при заполнении, шифровке, переносе на машинные носители и собственно работе с документом в аппарате управления.

Информация, содержащаяся в документах, должна удовлетворять ряду требований:

быть достоверной, так как она служит основанием для принятия решений, которые могут привести к значительным техническим, экономическим и социальным последствиям;

иметь минимальный объем при максимуме его смыслового содержания;

обладать некоторой избыточностью с целью обеспечения помехоустойчивости системы управления;

текст сообщения должен быть сжатым и ясным: цифровые данные должны быть приведены в такой вид, чтобы потребитель информации не перерабатывал их.

В инженерно-технической службе автомобильного транспорта при оперативном управлении в качестве первичных используются следующие основные документы: «Листок учета ТО и ремонта» (или «ремонтный листок»), «Требование на запасные части», «Лицевая карточка автомобиля», «План-отчет ТО». Кроме основных, имеется ряд производных документов, в которых используются информация из основных документов либо данные, являющиеся результатом переработки первичной информации. Это, например, корешок ремонтного листка, контрольный талон к ремонтному листку и т. д.

На рис. 5.1 показана скелетная структура лицевой и оборотной сторон ремонтного листка. При поступлении автомобиля с требованием и заявкой) на ремонт механик контрольно-технического пункта (КТП) совместно с водителем заполняет лицевую сторону ремонтного листка, замнем в нее описание внешних проявлений неисправностей (неформализованная информация), реквизиты автомобиля - гаражный номер, модель, тип кузова, цикл эксплуатации, пробег. Эта информация носит формализованный характер, и для ее внесения в документ используются специальные шифры. Затем в ремонтный листок заносятся время и дата его оформления и табельные номера (шифры) работников, заполнявших его, и их подписи.

Дальнейшее оформление ремонтного листка производится персоналом ИТС по мере принятия решений (определение необходимых ремонтно-регулировочных операций - РРО) и выполнения работ (отметки об агрегатах, узлах и деталях, снятых для замены и ремонта и о выданных запасных частях и фактически выполненных работах). По завершении работ, указанных в заявке, автомобиль предъявляется представителям ОТК, которые контролируют полноту и качество выполненных работ и проставляют свой шифр (табельный номер) и подпись, подтверждая факт их проведения. Обработка ремонтных листков производится с использованием вычислительной техники, а результаты обработки систематизируются и с учетом различного уровня обобщения докладываются руководителям АТП различного ранга.

Рис. 5.2 Структура Требования на запасные части

На рис. 5.2 показана структура другого первичного оперативного документа - Требования на запасные части. В соответствии с возникающими потребностями в замене снятых с автомобиля неисправных агрегатов, узлов, деталей по указаниям из центра управления производством персоналом комплекса подготовки производства (слесарями- комплектовщиками) производится оформление требования и на его основании получение на складе и доставка на рабочие посты необходимых запасных частей. Информация из требований переносится затем в ремонтный листок.

В лицевой карточке автомобиля (рис. 5.3) техник по учету на основании данных путевых листов заносит нарастающим итогом ежедневный пробег автомобиля. Эти данные являются базой для планирования постановки автомобиля на очередное ТО, о чем в лицевой карточке делается специальная отметка.

Рис. 5.3. Структура лицевой карточки автомобиля

Кроме того, в лицевую карточку с ремонтных листков переносят основные данные о выполненных ремонтах и произведенных заменах агрегатов.

Техник по учету на основании фактического пробега автомобилей, отраженного в лицевых карточках, составляет суточные планы ТО автомобилей. Для этого он заполняет план-отчета ТО, занося туда гаражные номера автомобилей в количестве, соответствующем суточной программе зоны ТО. В дальнейшем при проведении ТО бригадир (мастер) делает отметки о выполнении ТО и заполняет оборотную сторону документа, записывая фамилии и табельные номера исполнителей; проводивших работы по ТО в данную смену, также делает отметки представитель ОТК, контролирующий качество и полноту выполнения работ.

Указанные четыре первичных документа являются основой организации документооборота ИТС, т. е. организации документопотоков по подсистемам управления и их трансформации в этом процессе.

5.2 Определение предельных и допустимых значений параметров технического состояния

В процессе оперативного управления работоспособностью автомобилей наряду с общей статистической информацией необходима индивидуальная информация, отражающая уровень технического состояния конкретного автомобиля, системы, агрегата, детали. Получение такой информации возможно путем непосредственного измерения параметров технического состояния данного автомобиля и сравнения их текущих значений с нормативами.

Автомобиль представляет собой сложную техническую систему. Как известно, качественной мерой, позволяющей оценить состояние системы или ее элементов, а также проявление свойств системы, является параметр (показатель). С точки зрения оценки состояния системы и проявления ее свойств различают параметры структурные и выходные.

Каждый из элементов системы, которой является автомобиль или агрегат, и каждое простейшее сопряжение можно оценить с помощью одного или нескольких структурных и выходных параметров. Система же оценивается по совокупности параметров, отражающих состояние отдельных элементов, сопряжений и их свойств.

В процессе эксплуатации автомобиля текущие значения параметров его состояния  изменяются от начальных или номинальных значений  до предельных .

Формирование возможных состояний автомобиля определяется набором нормативных значений параметров состояния. На рис. 5.4 изображена графическая зависимость изменения параметра состояния у(например зазора) от наработки изделия (пробега автомобиля). Номинальное значение параметра определяется техническими условиями завода-изготовителя или другими регламентирующими документами и может иметь некоторый разброс значений отражающий качество проектирования и изготовления изделия. И связи с этим в ряде случаев (когда параметр является регулируемым) требуется индивидуальный подбор номинального значения, оптимального ДЛИ конкретного изделия с точки зрении обеспечения оптимальных показателя эксплуатационных свойств. Таким образом представляется возможным наиболее полно использовать индивидуальные особенности изделия, различные вследствие неоднородности производства.

При эксплуатации изделия через определенную наработку значение параметра достигает предельной величины, при которой существенно ухудшаются технико-экономические показатели его использования или происходит отказ, момент наступления которого не поддается сколько-нибудь достоверному прогнозированию.

Изделие, у которого значение параметра достигло или превысило предельно допустимое значение, считается неисправным и находится в гак называемом предотказном состоянии (зона между точками В и Г). Продолжение эксплуатации изделий а этой зоне обычно запрещено технической документацией (стандартами, техническими условиями завода-изготовителей и т. п.), так как что приводит к аварийному отказу (точка Г), ущерб от устранения которого значительно выше затрат на его предупреждение, или к резкому увеличению эксплуатационных расходов (например, повышению угара масла, снижению топливной экономичности, мощности двигателя при износе деталей цилиндропоршневой группы).

В связи с тем что на практике контроль технического состояния проводится периодически через определенную наработку автомобиля, использование для управления техническим состоянием в качестве норматива предельно допустимого значения параметра не всегда возможно.

Рис. 5.4 Изменение состояния изделия в зависимости

от значений параметров состояния

Для этих целей в ряде случаев вводится новое понятие упреждающего значения параметра уупр. Оно представляет собой ужесточенное предельно допустимое значение, при котором обеспечивается заданный либо экономически целесообразный уровень вероятности безотказной работы на предстоящей межконтрольной наработке. Нахождение значений параметра к моменту контроля в пределах между ун и уупр (зона между точками А и Б) соответствует возможности эксплуатации автомобиля. Достижение значений в пределах между уупр и уп.д (зона БВ) свидетельствует о необходимости проведения предупредительных воздействий (регулировок или замен) с затратами d, а пропуск значений параметров свыше уп.д (зона ВГ) ведет к возникновению аварийного отказа, как правило, связанного со сходом автомобиля с линии или потерей рабочего времени и требующего проведения ремонта с затратами c»d.

Номинальные и предельные значения параметров автомобилей, его агрегатов, узлов и деталей должны устанавливаться заводами-изготовителями в отраслевой нормативно-технической документации, согласованной с общегосударственной системой стандартов и отраслевыми нормативными документами эксплуатирующих отраслей и ведомств с учетом специфических условий эксплуатации.

На основании анализа и классификации по методу назначения или определения нормативные значения параметров можно разбить на’ три группы.

К первой группе относятся нормативные значения, задаваемые на уровне государственных стандартов или других руководящих документов общегосударственного значения. Нормативы этой группы назначаются для параметров систем, обеспечивающих безопасность автомобиля и определяющих его влияние на окружающую среду. К ним относятся параметры, определяющие состояние тормозной системы, рулевого управления, шин и колес, системы освещения и сигнализации и другие, а также параметры токсичности отработавших газов, шума, вибрации и т. д. Эксплуатация автомобилей в любых условиях с отклонениями от этих параметров недопустима.

Ко второй группе относятся нормативы параметров, изменение которых не зависит от условий эксплуатации автомобилей, а определяется только конструктивными и технологическими факторами, такими, как применяемые материалы, технология изготовления, форма и размеры и т. п. Эти нормативы обычно оговариваются в технических условиях завода-изготовителя или в инструкции по эксплуатации изделия, и эти рекомендации являются одинаково достоверными для различных условий эксплуатации. Это, например, нормативные значения тепловых зазоров в газораспределительном механизме двигателя, зазор в контактах прерывателя, зазор между электродами свечи зажигания и т. д.

К третьей группе относятся нормативы для параметров, на изменение которых в зависимости от наработки существенное влияние оказывают условия эксплуатации. В этом случае нормативные значения одного и того же параметра для автомобилей, работающих на различных видах перевозок, могут существенно (в 1,5- 2 раза) отличаться. Рассмотрим эту ситуацию на конкретном примере.

При установке одинаковых по конструкции редукторов главной передачи заднего моста на автомобиле-самосвале и седельном тягаче их режимы работы будут существенно отличаться. Соответственно условия эксплуатации первого редуктора характерны для перевозок самосвалом строительных грузов (песка, грунта, бетона) на малом плече с постоянной сменой нагрузочных и скоростных режимов. Во втором случае в условиях междугородных перевозок грузов формировались достаточно стабильные нагрузочные и скоростные режимы работы редуктора. Параметром, определяющим техническое состояние зубчатого зацепления редуктора, является износ зубьев (конструктивный параметр), который можно оценить через люфт главной передачи (диагностический параметр). Номинальное значение люфта в обоих рассмотренных случаях было одинаковым и равнялось 20°. Однако в процессе эксплуатации указанных моделей автомобилей изменение этого параметра протекало по-разному, У самосвала под воздействием переменных режимов и ударных нагрузок происходил ярко выраженный процесс износа зубьев шестерен, и люфт к моменту выхода редуктора из строя достиг 60°. В случае же с тягачом, под воздействием стабильного режима работы в условиях эффективной смазки износ зубьев был небольшим, и выход редуктора из строя был обусловлен их усталостным разрушением. При этом люфт достиг лишь 38°.

Анализ рассмотренного примера показывает, что для приведенного параметра нецелесообразно назначать нормативное значение без учета конкретных условий эксплуатации. Если будет даваться усредненный норматив, скажем для рассмотренного примера 500, то у автомобилей-самосвалов его применение вызовет значительное недоиспользование ресурса, а для тягачей этот норматив будет просто бессмысленным, так как основная масса редукторов выйдет из строя так и не достигнув этого значения.

Рис. 5.5 Графики распределения значений параметра f (у)

Поэтому для таких параметров нормативные значения необходимо определять статистическими методами для характерных условий эксплуатации. Для этой цели следует применять разработанный метод назначения предельно допустимого значения на основе толерантных границ. Сущность его состоит в проведении статистического анализа распределения значений параметров, измеренных у достаточно представительной выборки автомобилей, находящихся в характерных условиях эксплуатации. При этом выдвигается гипотеза, что в данную выборку попала некоторая часть, а объектов, находящихся в предотказном (неисправном) состоянии. Путем математической обработки статистических данных определяют закон распределения значений параметра f (у) ив зависимости от вида ограничения и вероятности а определяют статистическую оценку предельно допустимого значения параметра.

Если параметр имеет одностороннее ограничение сверху (например, люфт зубчатого зацепления), то в качестве предельно допустимого принимают значение уп.а (рис. 5.5, а), для которого

(5.1)

Если параметр имеет одностороннее ограничение снизу (например, сила тяги на ведущих колесах), то (рис. 5.5, б)

(5.2)

И, наконец, если параметр имеет двустороннее ограничение (например, вязкость моторного масла), то предельно допустимых значений два - нижнее уп.д.1 и верхнее уп.д.2 (рис. 5.5, в), для которых:

(5.3)

Необходимо иметь в виду, что определяемое предельно допустимое значение параметра для одноименных объектов, входящих в выборку, будет иметь естественное рассеивание. В силу этого на граничных областях рассеивания, аппроксимируемого теоретическим законом распределения, одни и те же значения параметра могут соответствовать как исправному, так и неисправному (предотказному) состоянию. Поэтому уровень вероятности , определяющий назначение границы отнесения объекта к исправному или неисправному состояниям, определяется с учетом ошибок первого и второго рода, возможных при использовании данного параметра.

Под ошибкой первого рода понимают признание исправного объекта неисправным, а под ошибкой второго рода понимается пропуск неисправности, когда неисправный объект признается годным к дальнейшей эксплуатации.

Ошибки первого рода приводят к неоправданным разборочно-сборочным и контрольным работам, простою автомобилей в ремонте. Ошибки второго рода приводят к возникновению аварийных линейных или дорожных отказов автомобилей или к значительным потерям за счет повышенного расхода топлива, увеличенной интенсивности изнашивания шин, к снижению срока службы аккумуляторных батарей. На рис. 5.6 приведена графическая интерпретация определения вероятности а для назначения граничной области в зависимости от возможных экономических потерь от ошибок первого и второго рода.

Обозначения 1 и 2 относятся к плотности распределения значений параметров, измеренных соответственно у группы автомобилей, находящихся в эксплуатации в работоспособном состоянии, и у группы автомобилей, находящихся в ремонте по причине отказа или наступления ярко выраженного предотказного состояния узла, характеризуемого данным параметром. Зоны этих распределений пересекаются, и назначенное предельно допустимое значение уп.д. отсекает от них площади  и .

Рис. 5.6 Назначение граничной области значений параметра

по потерям от ошибок первого и второго рода

Площадь  соответствует вероятности ошибки первого рода - «ложная неисправность», а  - вероятность ошибки второго рода - пропуску неисправности. Изменяя значение уп.д.  мы тем самым можем изменять соотношение этих вероятностей. При этом ошибка первого рода приводит к ущербу, выражающемуся в проведении с вероятностью  излишних предупредительных работ со стоимостью d. Этот ущерб

(5.4)

Ошибка второго рода приводит к ущербу, выражающемуся в проведении с вероятностью аварийного ремонта со стоимостью  с  вместо невыявленных своевременно предупредительных работ со стоимостью d. Этот ущерб

(5.5)

Очевидно, что оптимальное значение норматива будет соответствовать минимальному суммарному ущербу,

(5.6)

Анализ этого выражения и рис. 5.6 показывает, что, учитывая значительное превышение стоимости затрат на аварийный ремонт по отношению к стоимости предупредительных работ (для различных систем и узлов автомобиля отношение c/d составляет в среднем от 3 до 8), а также появляющиеся в случае ошибки второго рода непрерывные затраты на повышенный расход топлива, износ шин и другое, предельно допустимое значение норматива назначается исходя из минимальной ошибки (вероятности ) второго рода. Для определения предельно допустимого значения параметра узлов, обеспечивающих безопасность движения, при назначении толерантных границ плотности распределения  (у) необходимо принимать величину вероятности а, равную 15 %, а для остальных агрегатов и узлов равной 5 %. Эти значения являются рациональными с точки зрения соотношения вероятностей проявления ошибок первого и второго рода и ущерба от них.

Таким образом, для определения предельно допустимых значений параметров с использованием статистической методики необходимо произвести следующие действия.

В разовой выборке измеренных ношений параметров выявляют наименьшее и наибольшее значения этих параметров.

Интервал уmax – уmin который называется размахом случайной величины у, разбивают на т равных интервалов, где т определяют в зависимости от объема выборки. Далее определяют число значений, тi из выборки, попавших в i-й интервал. По соотношениям i строят гистограмму и определяют математические оценки случайной величины - среднее значение у, среднеквадратическое отклонение о и коэффициент вариации v. C учетом характера процессов, внешнего вида гистограммы и значений математических оценок случайной величины подбирают теоретический закон распределения Н строят кривую плотности распределения значений параметра f i (у) – рис.5.7.

Рис. 5.7 Гистограмма (1) и теоретическая кривая (2) плотности распределения значений параметра

Для проверки гипотезы согласования подобранного теоретического закона распределения с опытными данными используют различные критерии (обычно критерий  χ2 Пирсона). Из справочников для определенных ношений критерия находят вероятность расхождения (по случайным причинам) теоретического и опытного распределений. При использовании критерия Пирсона, например, согласование считается хорошим при вероятности больше 0,3.

Наконец, в зависимости от вида рассматриваемого параметра технического состояния (одно- или двустороннее ограничение, степень важности) по одной из формул 5.1, 5.2, 5.3 находят предельно допустимое значение диагностического параметра.

5.3 Диагностика как метод получения информации об уровне работоспособности транспортной техники. Назначение и принципы применения диагностики транспортной техники. Диагностические параметры. Диагностические нормативы. Постановка диагноза

Для принятия персоналом инженерно-технической службы автомобильного транспорта эффективных решений по оперативному управлению   производственными процессами технической эксплуатации автомобилей возникает необходимость в использовании достоверной информации о техническом состоянии каждого отдельно взятого автомобиля. Основными источниками этой информации на автомобильном транспорте являются технический контроль, включающий в себя осмотр и инструментальное диагностирование.

В соответствии с принятой терминологией под техническим контролем в сфере производства понимается проверка соответствия продукции установленным техническим требованиям. Технический контроль появился в результате разделения труда как необходимая составная часть технологического процесса материального производства. На современном этапе развития производства технический контроль выполняет две основные функции: выявление и отбраковка продукции, не соответствующей требованиям технических условий; получение дополнительной информации о производственном процессе и его результатах для выработки управляющих воздействий, направленных на поддержание заданного уровня качества продукции. При этом необходимо, чтобы получение указанной информации было доступным, не требовало разборки агрегатов и механизмов и больших затрат труда.

На первых этапах развития специфика производственных процессов технической эксплуатации автомобилей, характеризующихся высокой степенью неоднородности, определила возможность  применения на АТП в основном субъективных методов определения технического состояния автомобилей при осмотре квалифицированным персоналом. Однако с ростом мощности автотранспортных предприятий в связи с проводимой технической политикой, направленной на концентрацию производства, процесс управления работоспособностью подвижного состава становился все более сложным, а требования к индивидуальной информации повышались.

В связи с этим на автомобильном транспорте появилась и начала развиваться техническая диагностика, поначалу называемая просто контролем, способствующая повышению производительности труда ремонтных рабочих, надежности и безопасности движения автомобилей, снижению трудоемкости работ, экономии топливно-энергетических и материальных ресурсов.

Различают понятие диагностики как отрасли знаний и как области практической деятельности (ГОСТ 20911-89). В первом случае используется термин «техническая диагностика»; во втором - «техническое диагностирование».

Техническая диагностика. Это отрасль - знаний, исследующая технические состояния объектов, диагностирования и проявления технических состояний, разрабатывающая методы их определения, а также принципы построения и организацию 76 использования систем диагностирования.

Техническое диагностирование - процесс определения технического состояния объекта диагностирования с определенной точностью. Диагностирование завершается выдачей заключения о необходимости проведения исполнительской части операций ТО или ремонта.

Важнейшее требование к диагностированию - возможность оценки состояния объекта без его разборки.

Следует отметить, что взгляды на назначение диагностирования на АТП, его организацию в системе ТО и ремонта, методы выбора организационных решений с начала развития диагностики постоянно изменяются в сторону более широкого использования ее возможностей. Несмотря на имеющиеся трудности с внедрением диагностирования, вызванные нехваткой диагностического оборудования,) кадров, производственных площадей, результаты выполненных в этой области исследований показывают, что перечень задач, решаемых с использованием диагностики, становится шире: от элемента технологического процесса ТО и ремонта автомобилей до одной из подсистем информационного обеспечения работоспособности автомобилей.

Диагностирование является качественно новой, более совершенной формой проведения контрольных работ. От традиционных контрольных осмотров, выполняемых на АТП в основном субъективными методами с привлечением в качестве экспертов наиболее квалифицированных механиков и ремонтных рабочих, диагностирование отличается, во-первых, объективностью и достоверностью оценки технического состояния автомобилей, что достигается применением инструментальных методов проверки, во-вторых, возможностью определения выходных параметров (параметров эффективности) агрегатов и систем автомобилей (мощности, топливной экономичности, тормозных качеств и т. д.) и, в-третьих значения условий для повышения важности и организованности функционирования производства ТО и (ремонта автомобилей за счет более эффективного оперативного управления.

Возникновение потребности в объективной и достоверной информации, получаемой с помощью инструментальных методов контроля, объясняется действием на автомобильном транспорте двух важных факторов - усложнения автомобильной техники и стремления обеспечить поддержание работоспособности автомобилей в условиях низкого обеспечения квалифицированными кадрами. Наличие в автохозяйствах простой  конструкции автомобильной техники и небольшие размеры автохозяйств давали возможность обходиться информацией, получаемой без опытного механика субъективными методами. Однако с появлением новых моделей автомобилей усложненной конструкции и укрупнением автохозяйства такая информация все в меньшей степени обеспечивала эффективное управление поддержанием работоспособности автомобилей.

Современный дизель, многоконтурная тормозная система, рулевое управление с гидроусилителем, многоступенчатая коробка передач и другие прогрессивные конструктивные решения, обеспечив с одной стороны высокую эффективность использования этих автомобилей, с другой - резко усложнили организацию ТО и ремонта и потребовали создания прогрессивных методов их технической эксплуатации, в том числе методов технического диагностирования.

В условиях нехватки квалифицированных кадров при прочих равных условиях ухудшается качество проведения работ по ТО и ремонту автомобилей, а некоторые сложные виды работ не могут быть выполнены. Так, например, автослесарь 5-го разряда в силу своего опыта и профессиональных навыков с высокой степенью точности оценивает люфт рулевого колеса и без применения прибора. Но если на этой операции использовать автослесаря 3-го разряда, то достоверность его субъективной оценки будет, как показала практика, крайне низка и операция эта обычно не выполняется. Однако, если автослесарь 3-го разряда при этом использует средство технического диагностирования (СТД) - динамометрический люфтомер, то операция будет выполнена с высокой степенью достоверности. Таким образом, использование инструментальных методов контроля позволяет повысить полноту и качество выполнения операций ТО и ремонта при определенном снижении требований к квалификации персонала.

В последние годы отмечается тенденция усложнения и совершенствования диагностического оборудования за счет широкого применения микропроцессорной техники, автоматизации рабочих процессов, упрощения подключения и приведения в действие оборудования. Например, все ведущие фирмы перешли к выпуску автоматизированных мотор-тестеров (анализаторов двигателей) второго поколения, в которых вместо экрана осциллографа устанавливается дисплей, на котором высвечиваются строго определенный перечень команд оператору по подключению датчиков к той или иной точке двигателя, команды о запуске двигателя, об изменении частоты вращения коленчатого вала и т. д. При этом все процессы замера значений параметров и постановка диагноза производятся автоматически с помощью микропроцессора, и на экран дисплея в итоге выводятся обработанные результаты диагностирования в виде указаний по проведению необходимых ремонтно-регулировочных операций и замен. Роль оператора при этом значительно упрощена, что дает возможность снизить требования к его квалификации. По имеющимся данным подготовка механиков для работы на мотор-тестерах первого поколения с использованием осциллографа в учебном центре требовала 3-месячного курса обучения, на мотор-тестерах второго поколения предусмотрен всего 3-дневный курс. Таким образом, применение объективных методов инструментального контроля обеспечивает при определенном повышении затрат на оборудование существенную экономию на подготовке кадров.

Важное значение имеет для персонала инженерно-технической службы АТП возможность определения показателей эксплуатационных свойств каждого конкретного автомобиля. Без диагностирования в технической службе такую информацию могли получать через достаточно продолжительное время в результате анализа информации по этому автомобилю или от водителя, который в

Возникновение потребности в объективной и достоверной информации, получаемой с помощью инструментальных методов контроля, объясняется действием на автомобильном транспорте двух важных факторов - усложнения автомобильной техники и стремления обеспечить поддержание работоспособности автомобилей в условиях низкого обеспечения квалифицированными кадрами. Наличие в автохозяйствах простой  конструкции автомобильной техники и небольшие размеры автохозяйств давали возможность обходиться информацией, получаемой без опытного механика субъективными методами. Однако с появлением новых моделей автомобилей усложненной конструкции и укрупнением автохозяйства в силу использования опять-таки субъективных оценок выдавал малодостоверную, а иногда и заведомо ошибочную информацию. Последнее объясняется тем, что водитель и техническая служба АТП в ряде случаев являются так называемыми «партнерами с несовпадающими интересами». Использование опаздывающей или недостоверной информации приводило к тому, что в эксплуатации в течение длительного времени находились автомобили, имеющие повышенный расход топлива, большую интенсивность изнашивания шин, низкую степень заряженности аккумуляторных батарей и т. д. В результате увеличивались эксплуатационные затраты, возрастала вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, увеличивалось отрицательное влияние автомобилей на окружающую среду. Вследствие же ошибочной информации повышались неоправданные простои автомобилей в ТО и ремонте, росли трудовые затраты на преждевременную или излишнюю профилактику. Проведение планового или заявочного диагностирования позволяет в значительной степени сократить эти затраты и обеспечить своевременное выявление автомобилей с отклонениями и устранение выявленных неисправностей.

Значительную роль в снижении затрат при проведении ТО и ремонта сыграли широко проводимые в нашей стране мероприятия по концентрации подвижного состава на крупных автотранспортных предприятиях и внедрению на них централизованной системы управления производством. В этих условиях повысилось значение необходимости совершенствования методов информационного обеспечения процессов управления производством ТО и ремонта автомобилей, так как низкое качество используемой субъективной информации значительно затрудняло управление и снижало надежность функционирования системы.

Выполненные исследования позволили определить, что информация о техническом состоянии автомобилей, формируемая механиками на контрольно-техническом пункте при возвращении автомобиля с линии, на 76 % состоит из описаний внешних проявлений неисправностей. Данная информация имеет достаточно высокую достоверность (96 %.), но обладает низким качеством, так как содержит значительное количество (40 %) неоднозначных сведений. Неоднозначная информация, т. е. когда одному внешнему проявлению может соответствовать несколько возможных неисправностей, требует для их устранения проведения различных операций ТО и ремонта и, как следствие, различной подготовки производства. На эти, как правило, наиболее трудоемкие операции приходится до 40 % общего количества случаев и 75 % трудовых затрат.

Персонал инженерно-технической службы, получая информацию типа «пережог топлива», «не держат тормоза», «шум в главной передаче», не имеет возможности при принятии решения придать ему нормативную форму, обеспечивающую поэтапный количественный и качественный контроль его выполнения. В этом случае инженер теряет свои управленческие функции, превращается в регистратора факта поступления автомобиля в ремонт, а ответственность за принятие конкретного решения перекладывается с помощью общего указании «найти и устранить неисправность» на непосредственного исполни геля. Эффективность функционирования системы поддержания работоспособности автомобилей при этом определяется уровнем ее самоорганизации, зависящим от квалификации исполнителей, их материальной Н моральной заинтересованности, трудовой дисциплины и т. д. Повысить надежность и эффективность работы технической службы позволяет применение диагностирования дли уточнения и локализации неисправностей в случае неоднозначной Информации и принятия на этой основе персоналом инженерно-технической службы обоснованных решений, обеспечивающих их доведение до исполнителей в четкой нормативной форме и предварительную подготовку производства. Это в значительной степени снижает простои автомобилей в ремонте и повышает качество его проведения.

5.4 Методы, средства и процессы диагностирования транспортной техники.  Место и роль диагностики в системе ТО и ремонта транспортной техники.

Как уже отмечалось ранее, для оценки технического состояния объекта необходимо определить текущее значение структурного параметра и сравнить это значение с нормативным. Однако структурные параметры и большинстве случаев не поддаются измерению без разборки узла или агрегата. Конечно, только ради получения информации об уровне технического состояния никто не будет разбирать исправный агрегат или узел, так как это связано, во-первых, с значительными трудовыми затратами, и, во-вторых, что главное, каждая разборка и нарушение взаимного положения приработавшихся деталей приводят к сокращению остаточного ресурса на 30-40 %.

Для этого при диагностировании о значениях структурных показателей судят по косвенным, диагностическим признакам, качественной мерой которых являются диагностические параметры. Таким образом, диагностический параметр - это качественная мера проявления технического состояния автомобиля, его агрегата и узла по косвенному признаку и определение количественного значения которого возможно без их разборки.

Рис. 5.8 Кривая изменения интенсивности изнашивания двух сопряженных деталей

1 - без разборки; 2 -после разборки; I - зона приработки; II зона нормальной работы; III -зона

интенсивного изнашивания; ∆lр - снижение ресурса из-за разборки

Между структурными (у) и диагностическими (S) параметрами в зависимости от сложности объекта могут существовать различные взаимосвязи (рис. 5.9).

Для определения в сложных случаях возможного набора диагностических параметров и выбора из них наиболее удобных для использования применяют построение структурно-следственной схемы узла или механизма. Структурно-следственная схема представляет собой граф-модель, увязывающую в единое целое основные элементы механизма, характеризующие их структурные параметры, перечень характерных неисправностей, подлежащих выявлению, и набор возможных для использования диагностических параметров. Перечень характерных неисправностей механизма составляют на основе статистических оценок показателей его надежности.

а)

Рис. 5.9 Возможные связи между структурными и диагностическими параметрами: a- единичные; б - множественные; в - неопределенные; г - комбинированные

Пример структурно-следственной схемы цилиндропоршневой группы двигателя приведен на рис. 5.10.

Рис.5.10 Структурно-следственная схема цилиндропоршневой группы двигателя как объекта диагностирования

Пользуясь подобной схемой, составленной на основе инженерного изучения объекта диагностирования, можно применительно к определенному перечню структурных параметров и неисправностей установить первоначальный перечень диагностических параметров и связи между теми и другими. Закономерности изменения значений диагностических параметров обусловлены изменениями структурных параметров механизма. Аналогично структурным диагностические параметры имеют номинальные значения SH, соответствующие исправному состоянию нового изделия, предельные Sn, соответствующие условной границе перехода объектов в неисправное состояние и предельно допустимые S

Так же, как структурные, диагностические параметры имеют различную значимость и, как правило, определяют техническое состояние сложного механизма, агрегата, системы автомобиля комплексно.

При измерении диагностических параметров неизбежно регистрируются помехи, которые обусловлены конструктивными особенностями диагностируемого объекта и избирательными способностями прибора и его точностью. Это затрудняет постановку диагноза и снижает его достоверность. Поэтому следующим важным этапом является отбор из выявленной исходной совокупности наиболее значимых и эффективных в использовании диагностических параметров, для чего они должны отвечать четырем основным требованиям: однозначности, стабильности

чувствительности и информативности.

Требование однозначности заключается в том, что все текущие значения диагностического параметра S должны однозначно соответствовать значениям структурного параметра у в интервале изменения технического состояния механизма, агрегата (рис.5.11).

Рис. 5.11 Характеристика неоднозначного (1) диагностического параметра с экстремумом в точке А и однозначных параметров (убывающего 2 и возрастающего 3)

Математически это требование определяется условием dS/бу=О, т. е. отсутствием перехода от возрастания к убыванию или, наоборот, в диапазоне yn<y<yп.д

Стабильность диагностического параметра определяется дисперсией его величины при многократных замерах в неизменных условиях измерения на объектах, имеющих одно и то же значение структурного параметра (рис, 5.12). Нестабильность диагностического параметра снижает достоверность оценки технического состояния механизма с его использованием, что в некоторых случаях заставляет отказаться от быстродействующих и удобных методов диагностирования.

Так, например именно по этой причине до сих пор не начато серийное производство площадочных тормозных стендов, несмотря на их очевидные преимущества при организации инспекторского экспресс- диагностирования эффективности тормозной системы автомобилей.

Чувствительность диагностического параметра определяется скоростью его приращения при изменении величины структурного параметра и математически описывается зависимостью dS /dy 0 (рис. 5.13). Требование чувствительности является важным для оценки качества диагностического параметра и служит удобным критерием при выборе наиболее эффективного метода диагностирования в конкретных условиях.

Так, например, на рис. 5.13 графическое изображение диагностического параметра 1 соответствует изменению количества газов, прорывающихся в картер двигателя, а 2 - изменению компрессии в цилиндрах двигателя в зависимости от износа деталей цилиндропоршневой группы. В первом случае мы имеем параметр, значение которого, например, для двигателя ЗИЛ-130 изменяется от номинального значения 22 л/мин до предельно допустимого, равного 120 л/мин, т. е. почти в 6 раз. У второго же параметра значение для данного двигателя меняется от 0,75 МПа у нового до 0,63 МПа, соответствующего полностью изношенной цилиндропоршневой группе, т. е. уменьшается всего на 16 %.

Рис. 5.12. Плотность распределения результатов замеров значения диагностического параметра Si при у.

Рис. 5.13 Характеристика высокочувствительного (1) и малочувствительного (2) диагностических параметров

С учетом имеющейся нестабильности второго диагностического параметра можно сделать вывод о практической невозможности использования его из-за малой чувствительности для определения промежуточных значений износа цилиндропоршневой группы и прогнозирования ее остаточного ресурса. Его использование эффективно при выявлении крупных неисправностей, таких, как залегание поршневых колец, зависание клапана, предельный износ цилиндропоршневой группы. И, наоборот, первый параметр - прорыв газов в картер позволяет с высокой степенью точности оценить уровень износа деталей, определить остаточный ресурс и наметить сроки предупредительных регламентных работ. По этой причине этот метод широко используется для индивидуального прогнозирования технического состояния цилиндропоршневой  группы  судовых, тепловозных и тракторных двигателей.

Рис. 5.14 Плотность вероятности информативного (а) и малоинформативного (б) диагностических параметров для групп исправных (1) и неисправных (2) объектов

Информативность является главным критерием, положенным в основу определения возможности применения параметра для целей диагностирования. Она характеризует достоверность диагноза, получаемого в результате измерения значений параметра. Количественно информативность диагностического параметра можно оценить через снижение неопределенности знаний о техническом состоянии объекта после использования информации по результатам диагностирования. При этом, как уже говорилось ранее, достоверность оценки технического состояния определяется соотношением значений ошибок первого и второго рода.

На рис. 5.14 показано графическое изображение сравнительной информативности диагностических параметров, основанное на совместном анализе распределения значений параметров f1 (S) и f2(S),соответствующих исправным и неисправным объектам. Очевидно, что чем меньше площади перекрытия кривых распределения, представляющие собой суммарные вероятности ошибок первого и второго рода, тем информативней параметр и тем более достоверными будут результаты диагностирования.

Так, в приведенном на рис. 5.14 примере, информативному параметру соответствует прорыв газов в картер двигателя, а малоинформативному параметру соответствует люфт редуктора главной передачи.

В первом случае с помощью назначения предельно допустимого значения параметра статистическим методом представляется возможным свести к минимуму ошибку второго рода и почти все поле значений параметра от номинала до предельно допустимого значения будет однозначно соответствовать исправному состоянию объекта.

Во втором случае при значении диагностического параметра меньше предельно допустимого норматива такой однозначной оценки состояния объекта диагностирования дать невозможно. Здесь можно оценить фактическое состояние объекта только с вероятностных позиций, учитывая соотношение для данного значения параметра вероятностей

Кроме указанных требований, предъявляемых к диагностическим параметрам, их качество оценивается также по затратам на диагностирование и по технологичности диагностирования, основанного на применении данного параметра. Перечисленные требования обусловливают выбор диагностических параметров при разработке методов, средств и процессов технического диагностирования.

Общий процесс технического диагностирования включает: обеспечение функционирования объекта на заданных режимах или тестовое воздействие на объект; улавливание и преобразование с помощью датчиков сигналов, выражающих значения диагностических параметров, их измерение; постановку диагноза на основании логической обработки полученной информации путем сопоставления с нормативами.

Диагностирование осуществляется либо в процессе работы самого автомобиля, его агрегатов и систем на заданных нагрузочных, скоростных и тепловых режимах (функциональное диагностирование), либо при использовании внешних приводных устройств (роликовых стендов, подкатных и переносных приспособлений), с помощью которых на автомобиль подаются тестовые воздействия (тестовое диагностирование). Эти воздействия должны обеспечивать получение максимальной информации о техническом состоянии автомобиля при оптимальных трудовых и материальных затратах.

Например,  мощностные показатели автомобиля проверяют на режиме максимального крутящего момента, экономические показатели на режиме, соответствующем реализации контрольного расхода топлива, т. е. при наиболее экономичной скорости и при нагрузочном режиме, имитирующем движение автомобиля по ровному горизонтальному отрезку пути с асфальтобетонным покрытием. Тормозные качества проверяют при таких скоростях и нагрузках, которые позволяют надежно выявить основные неисправности тормозной системы автомобиля. Большинство нормативных показателей разрабатывается применительно к оптимальным тестовым режимам диагностирования.

У объекта диагностирования, выведенного на заданный режим, с помощью специального датчика (механического, гидравлического, пьезоэлектрического, индукционного и др.) воспринимается сигнал, отражающий диагностический параметр S, характеризующий в свою очередь, значений структурного параметра у.

Различают легкосъемные и встроенные датчики. Первые устанавливаются на объект на время диагностирования (магнитные, навесные, на зажимах и т. п.), а вторые являются .элементами конструкции автомобиля. Встроенные датчики могут быть подключены к контрольным приборам для постоянного наблюдения или к централизованным штепсельным разъемам.

От датчика сигнал в трансформированном виде S' поступает в измерительное устройство, затем количественное значение диагностического параметра S, выдается устройством отображения данных (стрелочный прибор, цифровая индикация, графопостроитель и т. п.).

В автоматизированных средствах технического диагностирования при помощи специального логического устройства, функционирующего на базе микропроцессора, выполняется автоматическая постановка диагноза и выдаются рекомендации в нормативной форме о возможности дальнейшей эксплуатации или необходимости проведения ремонтно-регулировочных операций и замен неисправных элементов. В неавтоматизированных СТД процесс постановки Диагноза осуществляется оператором.

В зависимости от задачи диагностирования и сложности объекта диагноз может различаться по глубине. Для оценки работоспособности агрегата, системы, автомобиля в целом используются выходные параметры, на основании которых ставится общий диагноз типа «да», «нет» («годен», «не годен»). Для определения потребности в ремонтно-регулировочной операции требуется более глубокий диагноз, основанный на локализации конкретной неисправности. Постановка диагноза в случае, когда приходится пользоваться одним диагностическим параметром, не вызывает особых методических трудностей. Она практически сводится к сравнению измеренной величины диагностического параметра с нормативом.

Постановка диагноза, когда производится поиск неисправности у сложного механизма, системы и используется несколько диагностических параметров, существенно сложнее. Для решения задачи постановки диагноза в этом случае необходимо на основе данных о надежности объекта выявить связи между его наиболее вероятными неисправностями и используемыми диагностическими параметрами. Для этой цели в практике диагностирования автомобилей наиболее часто применяют диагностические матрицы.

Диагностическая матрица (рис. 5.15) представляет собой логическую модель, описывающую связи между диагностическими параметрами S и возможными неисправностями А объекта.

| Диагностические параметры | Возможные операции |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А1 | А2 | А3 |
| S1 | 1 | 0 | 0 |
| S2 | 0 | 1 | 0 |
| S3 | 1 | 0 | 1 |
| S4 | 0 | 1 | 1 / |

Рис. 5.15 Диагностическая матрица

Единица в месте пересечения строки и. столбца означает возможность существования неисправности, а ноль - отсутствие такой возможности. Применяют также и более сложный вариант вероятностных матриц, в которых на пересечении столбцов и строк вместо единиц и нулей подставляются полученные экспериментальным путем статистические оценки вероятностей возникновения данной неисправности при достижении диагностическим' параметром допустимого или предельного значения.

С помощью представленной на рис. 5.15 диагностической матрицы решается задача локализации одной из трех возможных неисправностей объекта с помощью четырех диагностических параметров. Физический смысл решения задачи заключается в определении соответствия полученной комбинации диагностических параметров, вышедших за норматив, существованию одной из неисправностей. Так, в рассматриваемом примере имеем: неисправность А1 возникает в случае одновременного выхода за норматив параметров Si и S3, неисправность Аг - параметров S2 и S4, и неисправность А3 параметров S3 и S4.

Диагностические матрицы являются основой автоматизированных логических устройств, применяемых в современных средствах технического диагностирования.

Методы диагностирования автомобилей, их агрегатов и узлов характеризуются способом измерения и физической сущностью диагностических параметров, наиболее приемлемых для использования в зависимости от задачи диагностирования и глубины постановки диагноза. В настоящее время принято выделять три основные группы методов, классифицированных в зависимости от вида диагностических параметров (рис. 5.16).

Рис. 5.16  Классификация методов диагностирования автомобилей

Первая группа методов базируется в основном на имитации скоростных и нагрузочных режимов работы автомобиля и определении при заданных условиях выходных параметров. Для этих целей используются стенды с беговыми барабанами или параметры определяются непосредственно в процессе работы автомобиля на линии.

Вторая группа включает в себя методы, оценивающие по герметичности рабочих объемов степень износа цилиндропоршневой группы двигателя, работоспособность пневматического привода тормозов, плотность прилегания клапанов и другое путем создания в контролируемом объеме избыточного давления (опрессовки) или, наоборот, разрежения и в оценке интенсивности падения давления (разрежения).

Методы, оценивающие по интенсивности тепловыделения работу трения сопряженных поверхностей деталей, а также протекание процессов сгорания (например, по температуре выхлопных газов) пока не нашли широкого применения на автомобильном транспорте. Методы, оценивающие состояние узлов и систем по параметрам колебательных процессов, широко используются при создании средств технического диагностирования автомобилей и их далее можно разделить на три под вида: методы, оценивающие колебания напряжения в электрических цепях (на этой основе созданы мотор-тестеры); параметры виброакустических сигналов (получаемых при работе зубчатых зацеплений, клапанных механизмов, подшипников и т. д.); оценивающие пульсацию давления в трубопроводах (на этой основе созданы дизель-тестеры для диагностирования дизельной топливной аппаратуры).

Определенное место занимают методы, оценивающие по физико-химическому составу отработавших эксплуатационных материалов состояние узлов и агрегатов и отклонения от их нормального функционирования, например простейший экспресс- анализ отработанного масла на загрязнение, сложный спектральный анализ проб масел, в результате проведения которого по наличию и концентрации различных химических элементов в масле можно поставить диагноз работоспособности отдельных узлов и сопряжений агрегата. Если в пробе картерного. масла двигателя имеется высокое содержание свинца, это говорит об износе вкладышей шатунных и коренных подшипников, если высокое содержание железа - об износе гильз цилиндров, если высокое содержание кремния - о засорении воздушного фильтра и т. д.

Третья группа методов основывается на объективной оценке геометрических параметров в статике, что требует в целом ряде случаев применения динамометров для приложения к диагностируемому сопряжению стандартного усилия при определении зазора (люфта, свободного хода).

В настоящее время продолжаются исследования по разработке новых и совершенствованию имеющихся методов диагностирования применительно к усложняющимся конструкциям автомобилей, изменению элементной базы микроэлектроники и микропроцессорной техники и применению ресурсосберегающей технической политики на транспорте.

Средства технического диагностирования (СТД) представляют собой технические устройства, предназначенные для измерения текущих значений диагностических параметров. Они включают в себя в различных комбинациях следующие основные элементы: устройства, задающие тестовый режим; датчики, воспринимающие диагностические параметры и преобразующие их в сигнал, удобный для обработки или непосредственного использования; измерительное устройство и устройство отображения результатов (стрелочных приборов, цифровая индикация, экран осциллографа). Кроме того, СТД может включать в себя устройства автоматизации задания и поддержания тестового режима, измерения параметров и автоматизированное логическое устройство, осуществляющее постановку диагноза.

Результаты диагноза могут автоматически заноситься в запоминающее устройство для хранения или последующей передачи в управляющий орган.

Средства технического диагностирования можно разделить на три вида по их взаимодействию с объектом диагностирования (автомобилем) внешние, встроенные (бортовые) и устанавливаемые на автомобиль (рис. 5.17).

Рис. 5.17 Классификация средств технического диагностирования автомобилей

Внешние СТД, т. е. не входящие в конструкцию автомобиля, в зависимости от их устройства и технологического назначения могут быть стационарными или переносными. Стационарные стенды устанавливаются на фундаменты, как правило, в специальных помещениях, оборудован-; ных отсосом отработавших газов, вентиляцией, шумоизоляцией. Переносные приборы используются как в комплексе со стационарными стендами, так и отдельно для локализации и уточнения неисправностей на специализированных участках и постах ТО и ремонта. Внешние СТД обеспечивают получение и обработку информации о техническом состоянии автомобилей и уровне их эксплуатационных свойств, необходимой для управления производством ТО и ремонта.

Встроенные (бортовые) СТД включают в себя  входящие в конструкцию автомобиля датчики, устройства измерения, микропроцессоры и  устройства отображения диагностической информации.

Простейшие встроенные СТД реализуются в виде традиционных приборов на панели (щитке) перед водителем, номенклатура которых на современных автомобилях постоянно расширяется за счет введения новых электронных СТД, обеспечивающих контроль состояния элементов конструкции автомобилей. Наличие СТД  позволяет своевременно выявлять наступление предотказных состояний и назначать проведение предупредительных воздействий  по фактическому состоянию, обеспечивая тем самым полное использование ресурса деталей и агрегатов.

Целесообразность использования конкретных средств диагностирования определяется с использованием экономико-вероятностного метода, учитывающего стоимость  диагностических средств и самого технологического процесса, а также влияние диагностирования на безотказность, долговечность автомобиля и периодичность его ТО.

Вопросы для  самопроверки

1. Охарактеризуйте назначение диагностирования автомобилей.

2. Какие этапы диагностирования используются в ТЭА?

3. Охарактеризуйте структуру разновидностей систем диагностирования.

4. Опишите условия применения диагностирования автомобилей.

5. Охарактеризуйте контролепригодность автомобиля при диагностировании.

6. Опишите такие свойства диагностических параметров, как чувствительность, однозначность, стабильность и информативность.

7. Опишите процессы постановки диагноза автомобилей.

8. Охарактеризуйте методы диагностирования автомобилей.

9. приведите классификацию средств диагностирования автомобилей.

10. Опишите процессы диагностирования автомобилей.

11. Опишите организацию диагностирования автомобилей на АТП.

12. Опишите связь диагностирования и управления техническим состоянием автомобилей.

13. Какие виды диагностирования используются при ТЭА?

Глава 6. Система технического обслуживания и ремонта транспортной

техники

6.1 Назначение и принципиальные основы системы ТО и ремонта

При работе автомобилей различного типа, конструкции и наработки с начала эксплуатации из-за недостаточной их надежности за срок службы может возникнуть поток отказов и неисправностей 500-700 наименований. Для поддержания высокого уровня работоспособности, дорожной и экологической безопасности необходимо, чтобы большая часть отказов и неисправностей была предупреждена, т.е. работоспособность изделия была восстановлена до наступления неисправности или отказа.

Поэтому поток отказов и неисправностей делится на две группы по применяемым стратегиям обеспечения работоспособности элементов конструкции. I стратегия - поддержание работоспособности - ТО: s = 200 – 300 объектов; II стратегия - восстановление работоспособности - ремонт: k = 300 – 400 объектов.

Используя рассмотренные методы, определяют оптимальные периодичности профилактических операций L0S. При этом практически каждая операция имеет свою, отличающуюся от других, оптимальную периодичность:

L01 ≠  L02 ≠ L03 ≠ ... ≠ Los

Выполнение набора профилактических операций обеспечивается соответствующей организацией работ с необходимыми трудоемкостью и затратами:

- планирование направления автомобиля на ТО;

- своевременное выделение постов, оборудования и персонала;

- подготовка необходимых материалов и запасных частей;

- рациональное использование водителей во время профилактики или ремонта и др.

Если автомобиль направлять на ТО строго в соответствии с оптимальной периодичностью каждой операции ТО (L0S), то резко возрастет число обслуживании автомобиля.

В течение года число обслуживании

(6.1)

где Lr - годовой пробег автомобиля;

L0S - оптимальная периодичность ТО.

Например, при s = 100 операций, изменении Los отдельных операций от 2 до 40 тыс. км и годовом пробеге автомобиля Lr = 50 тыс. км число обслуживании одного автомобиля за год NГ = 298. В результате время работы автомобиля на линии сокращается и существенно возрастают организационные затраты по планированию ТО.

пооперационного проведения ТО поток требований на ТО упорядочивается системой ТО и ремонта.

Система ТО и Р регулируется комплексом взаимосвязанных положений и норм, определяющих порядок, организацию, содержание и нормативы проведения работ по обеспечению работоспособности парка автомобилей.

К системе ТО и ремонта автомобилей предъявляются следующие основные требования:

1) обеспечение заданных уровней эксплуатационной надежности автомобильного парка при рациональных материальных и трудовых затратах;

2) ресурсосберегающая и природоохранная направленность, обеспечение дорожной безопасности;

3) планово-нормативный характер, позволяющий:

- определять и рассчитывать программу работы и ресурсы, необходимые для обеспечения работоспособности автомобилей;

- планировать и организовывать ТО и ремонт на всех уровнях ИТС;

- нормативно обеспечивать хозяйственные отношения внутри предприятий и между ними;

4) конкретность, доступность и пригодность для руководства и принятия решений всеми звеньями ИТС автомобильного транспорта;

5) стабильность основных принципов и гибкость конкретных нормативов, учитывающие изменение условий эксплуатации, конструкции и надежности автомобилей, а также хозяйственного механизма;

6) учет разнообразия условий эксплуатации автомобилей;

7) объективная оценка и фиксация с помощью нормативов уровней эксплуатационной надежности и реализуемых показателей качества автомобилей, позволяющие сравнивать изделия, предъявлять требования к изготовителям и определять основные направления совершенствования ТЭА и конструкции автомобилей.

Вклад системы ТО и ремонта в эффективность технической эксплуатации автомобилей составляет 25 %. К главным факторам самой системы ТО и ремонта (100 %) относятся:

- степень выполнения рекомендаций и нормативов – 29 %;

- обоснованность нормативов – 26 %;

- технология и организация ТО и ремонта – 17 %;

- обеспечение рабочих мест и исполнителей рациональной нормативно-технологической документацией – 11 %;

- адаптация ИТС к изменению конструкции автомобилей, условиям эксплуатации – 9 %;

- прочие – 8 %.

Разработка системы ТО и ремонта автомобилей является сложной и трудоемкой научно-практической задачей, для решения которой используются закономерности ТЭА. Эта работа включает ряд этапов и является результатом теоретических и экспериментальных исследований, критического обобщения уже имеющегося отечественного и зарубежного опыта, учета традиций, прогноза развития конструкции и надежности автомобилей в сочетании с решениями эвристического характера.

Полномасштабная разработка системы ТО и ремонта непосильна отдельным, даже крупным, автотранспортным предприятиям и компаниям. Поэтому на практике используется следующая схема:

1) принципиальные основы системы, техническая политика, структура системы и базовые нормативы централизованно разрабатываются на том или ином уровне, например на государственном или отраслевом уровне (РК), на уровне крупных транспортных объединений и компаний (США, Германия и др.), на уровне производителей (фирменные системы);

2) эти рекомендации являются весьма авторитетными и, как правило, в основном выполняются в соответствии с законодательством или добровольно большинством автотранспортных предприятий и фирм;

3) в зависимости от условий эксплуатации, уровня организации (методы управления, квалификация персонала, учет) предприятия вносят в нормативы системы коррективы и уточнения.

Имеется богатый опыт и традиции разработки и применения системы ТО и ремонта автомобилей. Принципиальные основы системы и организации ТО и ремонта и ряд необходимых для этого нормативов регламентировались государственными документами.

6.2 Методы формирования систем ТО и ремонта, ее характеристики.

Положение о ТО и ремонте подвижного состава

Основой системы являются ее структура и нормативы. Структура системы определяется видами (ступенями) соответствующих воздействий и их числом. Нормативы включают конкретные значения периодичности воздействий, трудоемкости, перечни операций и др.

Перечень выполняемых операций, их периодичность и трудоемкость составляют режимы технического обслуживания.

На структуру системы ТО и ремонта влияют уровни надежности и качества автомобилей; цели, которые поставлены перед автомобильным транспортом и ТЭА; условия эксплуатации; имеющиеся ресурсы; организационно-технические ограничения.

Отдельные элементы структуры системы ТО и ремонта эксплуатируемого в настоящее время автомобильного транспорта влияют на затраты по обеспечению работоспособности (без организационно-планировочных затрат) следующим образом: обоснованность перечня профилактических операций и их периодичностей - 80-87 %; число ступеней (видов) ТО и кратность их периодичностей - 13-20 %. Таким образом, главными факторами, определяющими эффективность системы ТО и ремонта, являются правильно определенные перечни (что делать) и периодичность (когда делать) профилактических операций, затем количество видов ТО и их кратность (как организовать выполнение совокупности профилактических операций).

Сложность при определении структуры системы ТО состоит в том, что ТО включает в себя 8-10 видов работ (смазочные, крепежные, регулировочные, диагностические и др.) и более 200-300 конкретных объектов обслуживания, т.е. агрегатов, механизмов, соединений, деталей, требующих предупредительных воздействий. Каждый узел, механизм, соединение, как отмечалось ранее, может иметь свою оптимальную периодичность ТО. Если следовать этим периодичностям, то автомобиль в целом практически ежедневно необходимо направлять на техническое обслуживание различных соединений, механизмов, агрегатов, что вызовет большие сложности с организацией работ и значительные потери рабочего времени, особенно на подготовительно-заключительных операциях. При этом объектом воздействий будет не автомобиль как транспортное средство, а его составные элементы.

Поэтому после выделения из всей совокупности воздействий тех, которые должны выполняться при ТО, и определения оптимальной периодичности каждой операции производят группировку операций по видам ТО. Это дает возможность уменьшить число заездов автомобиля на ТО и время простоев на ТО и в ремонте. Однако надо иметь в виду, что группировка операций неизбежно связана с отклонением периодичности ТО данного вида от оптимальных периодичностей ТО отдельных операций.

При определении периодичности ТО группы операций («групповой периодичности») применяют следующие методы.

Метод группировки по стержневым операциям ТО основан на том, что выполнение операций ТО приурочивается к оптимальной периодичности Lст так называемых стержневых операций, которые обладают следующими признаками:

а) влияют на экологическую и дорожную безопасность автомобиля;

б) влияют на работоспособность, безотказность, экономичность автомобиля;

в) характеризуются большой трудоемкостью, требуют специальных оборудования и конструкции постов;

г) регулярно повторяются.

Примерами подобных стержневых операций или групп операций являются: проверка и регулирование тормозной системы (все признаки); проверка токсичности отработавших газов и соответствующая регулировка систем двигателя (все признаки); смена масла в картере двигателя (признаки в, г). Таким образом, по этому методу периодичность ТО стержневой операции Lст принимается за периодичность вида ТО или группы операций, например LTO = Lст (рисунок 6.1).

Из рисунка 6.1, следует, что анализируемые по данному методу профилактические операции могут быть сведены в три группы:

I: L0i < (Lст-1) выполняются ежедневно (ЕО) или по потребности (при ТР), т.е. исключаются из состава профилактических..

II: (Lст-1) ≤ Lоi < (Lст-2) операции 3, 4, 5 выполняются одновременно с первой стержневой с периодичностью операции Lст-1.

III: Lоi ≥ (Lст-2) выполняются одновременно со второй стержневой операцией или выводятся из состава профилактических (переводятся в текущий или предупредительный ремонт).

Рисунок 6.1 – Группировка по стержневым операциям: L – периодичность; стрелками показано совмещение выполнения соответствующей операции Операции, оптимальная периодичность которых L0i больше периодичности стержневой операции, выполняются с коэффициентом повторяемости Кi = Lст / L0i=(Lто)1/L0i, где 0<К≤1. (6.2) Такие операции, как отмечалось, состоят из двух частей - контрольной (диагностической) и исполнительской. Причем контрольная часть производится каждый раз при направлении автомобиля на данный вид обслуживания, а исполнительская - по потребности в зависимости от его фактического технического состояния. В действующей системе ТО более 65-70% всех операций выполняются с коэффициентом повторяемости, зависящим от результатов контроля в пределах установленной периодичности. При технико-экономическом методе определяют такую групповую периодичность L0г, которая соответствует минимальным суммарным затратам СΣΣ на ТО и ремонт автомобиля по всем рассматриваемым объектам (рисунок 6.2): (6.3) т.е. оптимальная периодичность L = Lог при СΣΣ =Cmin, где СIs , СIs - удельные затраты на ТО и ремонт i-го объекта; s - число операций в группе (виде ТО). На рисунке 6.2 Δ5 - это увеличение удельных затрат s-операции при ее выполнении в результате группировки, с групповой L0г, а не со свойственной ей оптимальной периодичностью Lоs. Если в группу входит операция, периодичность которой ограничена в рассматриваемых пределах условиями безопасности, экологии или техническими критериями, то выбранная групповая периодичность должна удовлетворять требованиям Lог ≤ Lоi; где i - номер операции с периодичностью, ограниченной требованиями безопасности движения или другими техническими критериями (например, прекращение функционирования механизма при Lог > Lоi). Рисунок 6.2 – Определение групповой периодичности ТО технико-экономическим методом Lо1 ≠ Lо2 ≠Lоs ≠…≠Lог – оптимальные периодичности отдельных операций ТО

Используя экономико-вероятностный метод, можно определить целесообразность выполнения данной операции не с оптимальной для нее, а с заданной периодичностью стержневой операции. Воспользовавшись картой профилактической операции, определяют зону наработок, в которой удельные затраты при предупредительной стратегии остаются ниже, чем при устранении возникшего отказа. Если в этой зоне находится периодичность стержневой операции, то изменение периодичности для данной операции допустимо.

На рисунок 6.3 приведены графики, позволяющие определить предельно допустимое значение коэффициента относительных затрат на ТО и ремонт kn д, превышение которого при изменении периодичности нецелесообразно по экономическому критерию.

Например, объект имеет показатели: kn = d/с = 0,4, х = 15,5 тыс. км, υx = 0,4 и оптимальную периодичность L0 = 12 тыс. км. Определим целесообразность выполнения этой операции не с оптимальной для нее периодичностью L0 = 12 тыс. км, а с периодичностью Lто = 5,5 тыс. км. При выполнении операции с заданной периодичностью коэффициент периодичности β = Lто/х = 5,5/15,5 = 0,31. Для этого значения β и коэффициента вариации υx = 0,4 предельное значение коэффициента кпд = 0,27 при фактическом значении кп = 0,4. Так как кп > кпд, то по экономическому критерию проведение данной операции по профилактической стратегии с периодичностью 5,5 тыс. км нерационально. Нижняя граница периодичности ТО, при которой данную операцию еще целесообразно проводить профилактически, составляет Lто = β х = 0,5 · 15,5 ≈ 7,8 тыс. км. Таким образом, определяется интервал периодичностей, внутри которого выполнение конкретной операции с групповой периодичностью по предупредительной стратегии целесообразно. Для рассматриваемого примера этот интервал составляет 7,8-12 тыс. км.

Рисунок 6.3 – Оценка рациональности профилактических воздействий при заданной периодичности

Если ряд объектов обслуживания имеет весьма близкие рациональные периодичности, то используется метод естественной группировки. Например, при обслуживании несамоконтрящихся крепежных соединений современных грузовых автомобилей обнаруживаются два пика необходимости возобновления их затяжки в интервалах 4-7 и 15-20 тыс. км. Достаточно близкую периодичность регулирования имеют тормозные и клапанные механизмы, углы установки колес. Возможны и другие методы группировки, например использование линейного программирования, статистических испытаний.

Таким образом, применяя соответствующие методы ТО, производят группировку операций по видам ТО. Ранее отмечалось, что увеличение числа ступеней (видов ТО) теоретически благоприятно сказывается на надежности и суммарных затратах на обеспечение работоспособности отдельных объектов, но одновременно увеличиваются затраты, связанные с организацией производственного процесса (подготовительно-заключительное время, планирование постановки на ТО и др.) ТО и ремонта автомобиля.

В таблице 6.1 приведены данные по изменению суммарных удельных затрат на ТО и ремонт группы операций в системах с различным числом видов ТО и организационными затратами. При учете организационных затрат (планирование, организация производства и др.) существует минимум суммарных затрат, соответствующий (без ежедневного обслуживания) двум-трем видам ТО. Характерно, что рост организационных затрат не только увеличивает общие затраты, но сдвигает, как и следовало ожидать, оптимум в область более простых структур системы ТО и ремонта.

Таблица 6.1 – Удельные затраты при различных стратегиях обеспечения работоспособности автомобилей, %

Эти данные позволяют сделать следующие практические выводы:

1) предупреждение отказов (профилактическая стратегия I), как правило, более выгодно, чем ожидание отказа и последующий ремонт (стратегия II);

2) для современного автомобиля наиболее целесообразна система с двумя-тремя видами ТО, так как при такой структуре системы удельные затраты на ТО и ремонт с учетом организационных минимальны.

Это подтверждается многолетним опытом автомобильного транспорта России и других стран. В России наиболее распространенной в настоящее время является трехступенчатая система ТО: ЕО, ТО-1 и ТО-2 (с которым может совмещаться СО - сезонное обслуживание). В США, по данным обследования лучших по организации инженерно-технической службы предприятий, трехступенчатую систему (А, В, С) применяли 60 % грузовых и 50 % автобусных предприятий, двухступенчатую - 20 и 23 %, четырехступенчатую - 15 и 18 %, многоступенчатую - 5 и 9 % АТП;

3) для предприятий с недостаточно организованным ТО (невыполнение перечня, несоблюдение периодичностей) в качестве первого этапа исправления ситуации может быть рекомендована одноступенчатая система ТО (единое ТО) с последующим переходом к двум и трем ступеням;

4) сокращение организационно-управленческих затрат на реализацию системы (применение ПЭВМ при учете и планировании, подготовки производства и др.) позволяет по экономическим критериям увеличить число видов ТО автомобиля, т.е. приблизиться к оптимальным периодичностям ТО отдельных операций;

5) в перспективе сначала для грузовых автомобилей большой грузоподъемности и автобусов большой вместимости, а затем и для большинства коммерческих автомобилей возможна реализация индивидуальной системы и нормативов ТО и ремонта для конкретных автомобилей или их групп, работающих в сходных условиях эксплуатации.

Основой такого индивидуального варианта системы будет служить:

- повышение надежности автомобилей и соответствующее увеличение периодичностей ТО;

- контроль за возрастной структурой парка;

- совершенствование системы помашинного учета и анализа надежности, затрат, доходов и расходов;

- бортовая система учета работы и диагностики технического состояния автомобиля.

6.3 Перспективы развития системы ТО и ремонта транспортной техники

Интенсивная и экстенсивная формы развития производства

Цель управления любыми системами (участок, цех, ТЭА, предприятие, группа предприятий) - повышение их эффективности. Одним из распространенных методов повышения эффективности систем (подсистем) является их обновление, т.е. применение инноваций - новой техники, технологии, организации производства, информационного обеспечения, новых видов услуг и т.д. Обычно это определяется понятием "научно-технический прогресс" (НТП),

Под научно-техническим прогрессом понимается единое, взаимообусловленное и поступательное развитие науки, техники и технологии, служащее основой социального развития общества. В ряде стран аналогом аббревиатуры НТП является понятие РЕНД (RandD- Research and Development, т.е. исследования и развитие, разработки).

Многочисленные наблюдения показывают, что любые мероприятия по совершенствованию предоставления услуг и развития производства, например наращивание фондов, механизация, применение новых организационных форм и технологий, сначала дают: существенную отдачу, а затем получаемый эффект сокращается, т.е. происходит насыщение и проявляется закон убывающей эффективности использования капиталовложений или других видов ресурсов (рис. 6.4). Так, повышение уровня механизации процессов ТО и ремонта в среднем АТП на 1% приводит к следующему приросту прибыли: при исходном уровне механизации 10%- на 3,6%; при исходном уровне механизации 34%- на 0.6%; при исходном уровне механизации 45% — только на 0,4%,

Закон убывающей эффективности описывается производственной функцией» общая форма которой:

X = AKμ L1-μ

где X - выпуск продукции, объемы предоставляемых услуг;

А - коэффициент масштаба;

K- объем основных производственных фондов;

L- численность персонала;

μ - коэффициент эластичности выпуска продукции при росте основных

фондов;

I - μ - то же при росте трудовых ресурсов.

Рис. 6.4 Влияние уровня механизации на коэффициент технической готовности (1), расход запасных частей (2) и трудоемкость ТО и ТР (3)

Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов растет выпуск продукции при росте соответствующего ресурса (основных фондов или трудовых ресурсов) на 1% без изменения его качественного состава.

Следовательно, увеличение применения технически однородных средств, технологических методов и численное увеличение персонала неизменной квалификации неизбежно приводят к постепенному сокращению интенсивности улучшения показателей эффективности. Это - экстенсивные формы развития производства и общества.

Проведенные исследования показывают, что на производительность труда П практически в равной степени влияют фондовооруженность Ф и уровень технологии производства У (рис, 6.5):

П=УФ

Например, увеличение фондовооруженности на 15% может привести без изменения уровня применяемых технологических процессов к повышению производительности только на 7%. При росте фондовооруженности на 30%- на 14% и т.д. Действие большинства ресурсных и технологических факторов подчиняется этому важному закону. К ним следует отнести состояние производственной базы, механизацию производственных процессов, обеспеченность персоналом, выполнение рекомендаций системы ТО и ремонта и др. Расширение масштабов применения неизменной технологии также приводит к сокращению темпов прироста эффективности.

Затухание эффекта при использовании однородных изделий, услуг, технологий, насыщение ими соответствующего рынка объясняются механизмом, аналогичным процессам диффузии, и описываются во времени так называемой 5-образной (логистической) кривой эффективности:

П3t=Пп1+ае-bt

где П3 (t) — показатель эффективности;

ПП — предельное значение показателя эффективности;

а=Пп/П0-1;    П0=Пэ(t= 0);    b=a+12aПпdПdtt=0

Величина (dП/dt)t=0 характеризует интенсивность изменения показателей эффективности в начальный момент реализации нововведения.

Итак, интенсивные формы развития обеспечиваются своевременным переходом к новым техническим решениям, технологическим процессам и формам управления.

Рис. 6.5 Влияние уровня технологии У на производительность

У1 > У2; П1 >П2;Ф = Ф1= Ф2

Фондосберегающая форма НТП означает опережающий рост производительности или прибыли по сравнению с фондовооруженностью, а фондоемкая - наоборот. Последняя характерна для условий недостаточной замены живого труда овеществленным, значительного удельного веса ручного труда, свойственного, в частности, техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, особенно на комплексных АТП и малых предприятиях. Переход от фондоемкой к фондосберегающей форме развития производства связан с применением новых средств труда и технологий или сменой этапов развития производства в рамках определенной технологии.

Рассмотрим схему замены "старых" изделий, технологий или услуг на "новые". На схеме (рис. 6.6) 1 - кривая эффективности заменяемого объекта или технологии, а 2 и 3 - то же последовательно заменяющих нововведений.

На этапе І (стадия разработки и освоения) показатели эффективности новых средств производства или технологии (2) могут уступать соответствующим показателям предшественников (1). На этом этапе наблюдается фондоемкий период НТП, т.е. отсутствие прибыли, которое связано с дополнительными затратами на исследования, разработки, маркетинговый анализ, конструирование, испытания, обучение и адаптацию персонала. На этом этапе, когда преимущества новых решений еще не ясны, особенно важна правильная техническая и экономическая политика системы (предприятия, организации, отрасли), подкрепляемая реальной финансовой и организационной поддержкой новых разработок.

На этапе ІІ показатели эффективности новых средств труда, услуг или технологий (2, рис. 6.6) превосходят традиционные (І) и начинается фондосберегающий период НТП,

На этапе ІІІ эти новые изделия или технологии вытесняют традиционные, но одновременно происходит и исчерпание их потенциальных преимуществ и эффект от применения затухает. Назревает необходимость новой замены изделий и технологий 2 на следующее поколение 3 (рис. 6.6).

Следовательно, интенсивные и ресурсосберегающие формы развития производства не возникают самопроизвольно, а обеспечиваются своевременным переходом к новым техническим решениям, технологическим процессам и формам управления.

Важнейшей задачей планирования НТП на любом уровне является, во-первых, определение рационального момента начала такого планирования, создание необходимого научного, маркетингового, конструкторского и технологического задела; во-вторых, определение момента перехода к новым техническим, технологическим и организационным решениям.

Рис.6.6 Этапы подготовки и реализации нововведений

Действительно, в первом случае разработка нового объекта (технологии, услуги) была начата с определенным запасом времени в момент t02 a следующего поколения - %, поэтому общий эффект заменяемых и заменяющих объектов (1, 2 и 3) за период t1~t2 характеризуется (например, объем выпускаемой продукции или предоставленных услуг) площадью F под кривой ABCD (см. рис. 6.6).

Если к разработке нового объекта 2' приступили позже» в момент t'2, то общий эффект от заменяемых 1 и новых 2' объектов за такой же период получится значительно ниже и будет определяться площадью F2 под кривой ABEG, т.е. F1 > F2. При этом за равные периоды tt-t2 третье поколение изделий практически не успеет войти в эксплуатацию и оказать заметное влияние на эффективность системы.

Если продолжать использование первого поколения до момента t2, то суммарный эффект будет еще меньше (площадь под кривой АВЕН).

Из рис. 6.6 следует, что при разработке и применении нововведений в реальных системах (парки изделий, технологии, рынки товаров и услуг) действуют субъекты нескольких поколений, конкурируя, дополняя и сменяя друг друга, обеспечивая кумулятивную эффективность системы. Поэтому, так же как и в парках различного возрастного состава, при оценке эффективности системы необходимо пользоваться понятием реализуемого показателя качества, учитывающего уровень и темпы насыщения рынка нововведениями. При этом очевидным остается консервативность всей системы, на полное обновление которой необходимо длительное время, тем большее, чем больше сама система. Например, выход на современные европейские и американские нормативы экологической безопасности автомобилей потребовал совершенствования конструкции нескольких поколений автомобилей, продолжавшегося в этих странах 25-30 лет. Аналогичная ситуация и с другими нововведениями: компьютерным управлением рабочими процессами автомобиля, встроенной диагностикой, антиблокировочными системами, применением альтернативных видов топлива, переднеприводными автомобилями и т.д.

В рыночных условиях для реализации нововведений необходима не только их детальная разработка, но и серьезная финансовая поддержка, а также принятие нововведения рынком. Для крупных мероприятий и тем более программ, затрагивающих внешние аспекты деятельности предприятия (клиентура, конкуренты, инвесторы), общепринятым в рыночных условиях инструментом планирования нововведений является бизнес-план.

Бизнес план - это инструмент среднесрочного планирования производственно-хозяйственной, финансовой и сбытовой деятельности предприятия в рыночных условиях, имеющей конечной целью прирост капитала предприятия и повышение его конкурентоспособности. Бизнес-план занимает промежуточное положение между стратегическим долгосрочным планированием и годовым маркетинговым планом.

Согласно складывающейся международной и отечественной практике бизнес-план помимо вводных (титульный лист, требования к конфиденциальности и др.) имеет следующие основные разделы.

- Характеристика отрасли, в которой работает или будет работать пред
приятие, возникающие проблемы и возможные способы их решения, в том числе и на уровне предприятия.

- Характеристика организационной структуры и персонала предприятия, показывающая способности руководителей и специалистов предприятия эффективно реализовать мероприятия бизнес-плана.

- Качество, надежность и безопасность нововведения (услуга, изделие, технология и т.д.), определяющие потребительские свойства и спрос.

- Анализ рынка, показывающий, что нововведение имеет значительный спросили создает для этого предпосылки.

- План маркетинга, определяющий стратегию работы предприятия на рынке:

- увеличение объемов продаж (услуг) на существующем рынке;

- освоение новых сегментов рынка;

- разработка и реализация нововведения.

- Организация производства на предприятии, позволяющая реализовать объемы и качество нововведения.

- Финансовый план, характеризующий

- прогнозирование объемов реализации услуг по годам;

- определение затрат на реализацию нововведений;

- оценку планируемой прибыли и точки критического объема реализации
нововведений (КОР); КОР определяет объем услуг и время достижения
равновесия между доходами от реализации нововведения и затратами на его
производство и предоставление;

- оценку риска и страхование.

Рентабельность мероприятий бизнес-плана с учетом фактора риска определяется по следующей формуле:

R=1-FDP3Σ

где F - риск; (1 — F) - вероятность технического успеха мероприятия (мероприятий), характеризующая его техническую (технологическую) осуществимость; D доля реализуемого объема мероприятия (новые услуги, дополнительные объемы и т.д.); Р - прибыль; 3𝛴- общие издержки.

Для составления бизнес-плана рекомендуется сформировать команду - рабочую группу, руководимую первым лицом (или его заместителем) предприятия. В рабочую группу входят специалисты предприятия, для которого составляется бизнес-план, а также сторонние эксперты и консультанты для оценки проекта и выбора наиболее оптимальных путей его осуществления. Как правило, сторонние эксперты и консультанты приглашаются для проведения маркетинговых исследований, финансового планирования, проработки организационно-правовых вопросов.

Вопросы для самопроверки

1. Опишите виды ТО и их назначение.

2. Опишите основные виды работ при проведении ТО и их особенности.

3. Что такое ремонт автомобилей и их составных частей? Какие виды ремонта автомобилей выполняются при технической эксплуатации автомобилей?

4. Охарактеризуйте капитальный ремонт автомобилей.

5. Опишите случаи направления в капитальный ремонт автомобилей и их агрегатов.

6. Охарактеризуйте текущий ремонт автомобилей.

7. Охарактеризуйте техническое обслуживание автомобилей по наработке.

8. Охарактеризуйте техническое обслуживание автомобилей по его состоянию.

9. Что такое периодичность ТО?

10.Какие методы определения периодичности ТО используются при технической эксплуатации автомобилей?

11.Влияние уровня механизации на коэффициент технической готовности,

расход запасных частей и трудоемкость ТО и ТР.

Глава 7. Общая характеристика технологических процессов обеспечения работоспособности транспортной техники

7.1 Транспортная техника как объект труда при техническом обслуживании и ремонте. Понятие о технологическом процессе

Согласно нормативам, основная доля трудовых затрат на поддержание автомобиля в технически исправном состоянии связана с выполнением текущего ремонта (рис. 7.1). На практике в зависимости от конкретных условий эксплуатации, конструкции автомобиля, качества выполнения работ потребность в текущем ремонте и связанные с этим простои автомобилей различны (табл. 7.1).

Автомобиль является сложным объектом труда. При проведении технического обслуживания, а особенно текущего ремонта, требуется выполнять многие виды работ, разных по своей физической сущности: уборочно-моечные, контрольные, регулировочные, крепежные, подъемно-транспортные, разборочно-сборочные, слесарно-механические, кузнечные, жестяницкие, сварочные, медницкие, очистительно-промывочные и смазочно-заправочные, вулканизационные, аккумуляторные, окрасочные.

Таблица 7.1. Распределение простоев (%) автомобилей в текущем ремонте из-за отказов различных агрегатов

| Агрегат (система) | Грузовой дизельный автомобиль большой грузоподъемности | Автобус большого класса с гидромеханической передачей |
| --- | --- | --- |
| Двигатель Коробка передач Сцепление Задний мост Карданная передача Подвеска Тормозная система Рулевое управление Кабина, кузов, оперение, рама Электрооборудование Прочее | 19,5 15,5 10,1 9,9 3,3 8,7 0,4 4,8 4,5 4,1 13,2 | 5,1 25,7 - 1,5 2,6 20,5 10,2 30,2 2,6 10,2 11,4 |

Многие из перечисленных работ несовместимы и должны выполняться на разных производственных участках (цехах, зонах). Даже в тех случаях, когда можно одновременно в одном рабочем месте выполнять различные виды работ, требуются, как правило, исполнители разных специальностей.

Места технологических воздействий при ТО и устранении неисправностей могут быть сбоку, снизу автомобиля, внутри салона и т. д. (табл. 7.2). Это выдвигает требования к расположению исполнителен, номенклатуре работ (операций), которым необходимо выполнить при минимальном перемещении объекта с места на место. Взаимосвязь перечисленных и ряда других факторов отражает технологический процесс.

Рис. 7.1. Соотношение трудозатрат на выполнение ТО и ТР за пробег до капитального ремонта

Таблица 7.2. Распределение объемов работ по ТО и ТР по местам выполнения

Ремонт или обслуживание автомобиля, его узлов выполняется по определенной технологии. Технология ТО и TP автомобиля - это совокупность методов изменения его технического состояния с целью обеспечения работоспособности.

Технологический процесс - это совокупность операций, выполняемых планомерно и последовательно во времени и пространстве над автомобилем (агрегатом).

Операция - законченная часть технологического процесса, выполняемая над данным объектом (автомобилем) или его элементом одним или несколькими исполнителями на одном рабочем месте.

Часть операции, характеризуемая неизменностью применяемого оборудования или инструмента, называется переходом.

На проведение технических обслуживаний и текущих ремонтов специализированными проектными организациями разрабатываются типовые технологии, которые для каждого конкретного АТП требуют привязки с учетом категории условий эксплуатации и особенно состояния производственно-технической базы,

Технологические процессы на технические обслуживания требуют минимальной привязки. Вызвано это тем, что периодичность и объем каждого вида обслуживания регламентированы, существует перечень работ по узлам (агрегатам), оценена трудоемкость этих работ.

Привязка технологических процессов на текущий ремонт сложнее, поскольку отказы автомобиля случайны по месту, времени, трудоемкости и количеству возникновения, труднее поддаются регламентации

При внедрении технологических процессов следует учитывать оснащенность рабочих постов оборудованием, инструментом, приборами, технологической документацией, проводить обучение исполнителей выполнению закрепленных операций и соблюдению технических условий.

Правильно организованный технологический процесс обеспечивает оптимальные затраты и безопасность труда, высокое качество работ, сокращение передвижения исполните лей, особенно, если 1 чел. выполняет несколько операций, уравнивание за грузки между исполнителями и постами, персональную ответственность за качество выполнения за крепленных операций.

Совокупность технологических процессов технического обслуживания и текущего ремонта представляет собой производственный процесс автотранспортного предприятия.

В зависимости от производственных функций предприятия автомобильного транспорта подразделяются на автотранспортные, автообслуживающие и авторемонтные.

Автотранспортные предприятия по своему назначению делятся на грузовые, пассажирские (автобусные и легковые), смешанные и специальные (скорой помощи, коммунального обслуживания и др.).

По ведомственной принадлежности автомобилями могут владеть предприятия общего пользования (министерств автомобильного транспорта союзных республик), предприятия и учреждения других министерств, колхозы, кооперативы.

По организации производственной деятельности АТП подразделяются на комплексные, которые осуществляют транспортную работу, все виды ТО и TP, хранение подвижного состава, и кооперированные, деятельность которых осуществляется с учетом централизации производимой транспортной работы, и централизации (полной или частичной) работ по ТО и ТР.

На головном предприятии выполняются наиболее трудоемкие и сложные виды технического обслуживания (ТО-2), диагностирование и TP всего подвижного состава, а также все виды ТО, ремонт и хранение той части подвижного состава, которая базирует- I II на основном предприятии. В филиалах производятся хранение подвижного состава, техническое обслуживание в объеме ЕО и ТО-1 и несложный текущий ремонт.

К автообслуживающим предприятиям относятся базы централизованного обслуживания (БЦТО), станции технического обслуживания (СТО), гаражи (стоянки), автозаправочные станции (АЗС).

БЦТО предназначены для централизованного выполнения сложных видов ТО и крупного текущего ремонта подвижного состава, эксплуатируемого в небольших по размер АТП.

В объем ремонтных работ, выполняемых базами, входит замена агрегатов, требующих капитального ремонта, на агрегаты, отремонтированные на авторемонтном предприятии находящиеся в централизованно оборотном фонде базы. Кроме тог на базах может быть организован централизованный ремонт отдельных механизмов, узлов, агрегатов и приборов автомобилей.

Величина (мощность) базы измеряется количеством приписанных ней автомобилей, которое по современным данным должно примерно составлять 1000-2000 машин. В зависимости от типа приписанного подвижного состава базы могут быть предназначены для грузовых автомобилей, автобусов или легковых автомобилей.

СТО предназначены в основном для обслуживания автомобилей индивидуальных владельцев как в полном объеме ТО и TP, так и отдельны их операций.

Гаражи (стоянки) являются предприятиями для хранения автомобилей. Наиболее широко они распространены для хранения автомобиле индивидуального пользования. К этому типу предприятий относятся кенпинги и автогостиницы (мотели Последние могут также выполнят отдельные операции по техническом обслуживанию или ремонту автомобилей.

АЗС являются предприятиями к снабжению автомобилей эксплуатационными материалами, преимущественно топливом, а также маслам пластичными смазками, водой, охлаждающей жидкостью и иногда воздухом для шин.

АЗС могут быть специализированы по роду автомобильного топлива: бензиновые, дизельные, газобаллонные. Они подразделяются на городские и дорожные. Величина (мощность) заправочных станций измеряется максимальным суточным количеством заправок, соответствующим для городских станций 150-1000 и для дорожных 500-1500 заправок.

В последнее время возобновилась практика установки АЗС на территории АТП, имеющих более 250 автомобилей. Это позволяет сократить простои автомобилей при заправке, снизить порожние пробеги.

Авторемонтные предприятия предназначены для проведения капитальных ремонтов как отдельных агрегатов, так и автомобилей в целом К ним относятся авторемонтные и агрегатно-ремонтные заводы, базы централизованного ремонта агрегатов (узлов), специализированные авторемонтные мастерские, шиноремонтные заводы, аккумуляторные зарядно-ремонтные станции. Производственный процесс ТО и TP на АТП в общем виде может быть проиллюстрирован линейным графиком, показанным на рис. 7.2.

Рис. 7.2. Линейный график производственного процесса и работы подразделений АТП

Выполняется он в производственных зонах (цехах, участках), объединенных в производственный корпус (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Схема производственного корпуса АТП для проведения ТО и TP:

1 – зона ЕО; 2 – зоны ТО-1 и ТО-2; 3 – производственные участки; 4 – зона ТР; 5 – складские помещения

В зависимости от численности автомобилей, их типа, вида перевозимого груза и других факторов производственный корпус может быть различным по площади и расположению зон и участков. Новые АТП строят по типовым проектам, разрабатываемым проектными организациями с последующей привязкой к конкретному земельному участку. В практической деятельности существующего АТП инженерно-технической службе приходится заниматься в основном реконструкцией, расширением и техническим пере вооружением производственных корпусов (участков, зон). Потребность в этом может быть вызвана увеличивающимся списочным количеством автомобилей на АТП, их новыми модификациями, созданием прогрессивных технологий обслуживании или ремонта автомобилей.

7.2 Производственная программа

На отдельные технологические и производственный процесс в целом влияют численность и концентрация автомобилей, условия и режимы эксплуатации, которые определяют производственную программу по видам и работам ТО и TP, число исполнителей, площади, технологическое оборудование и т. д.

Под производственной программой понимаются количество и трудоемкость воздействий по видам ТО (ЕО, ТО-1, ТО-2, СО), TP, КР автомобилей и агрегатов, исчисляемых за год, месяц, смену. Производственная программа может определяться в целом по автотранспортному предприятию или группам автомобилей (по типам, миделям), а также зонам, участкам.

В основу расчета производственной программы положены нормативы трудоемкости, периодичности, ресурса автомобилей и агрегатов до капитального ремонта, простоя автомобилей в ТО и ремонте и другие регламентированные первой и второй частями Положения о техническом обслуживании и ремонте поднижного состава автомобильного транспорта, а также общесоюзными нормами технологического Проектирования предприятий для автомобильного транспорта (ОНТП- ATII-CTO). Нормативы корректируются с учетом условий эксплуатации.

После установления нормативных значений периодичности ТО-1 (L1), ТО-2 (L2) и ресурса автомобиля и капитального ремонта (LK), т. е. за цикл, определяют число ТО (,,) и КР (NK) на один автомобиль за цикл () по формулам:

;

;  ;

Далее рассчитывают число ТО и КР на один автомобиль (Nг) за год по формуле:

,

где – коэффициент перехода от циклового к среднегодовому пробегу .

Затем число ТО и КР рассчитывают на парк в целом.

При определении годового пробега используют данные по коэффициенту выпуска () и технической готовности (), а также среднесуточному пробегу:

.

Годовая программа по видам воздействий на парк определяете перемножением годовой программы на один автомобиль  на инвентарный размер парка автомобилей данной марки :

.

Программа работ, выражаемая  в трудоемкости , определяется:

для ТО перемножением скорректированной разовой трудоемкости видов обслуживания   (т.е. , , ) на годовую программу числа воздействий         (),  т.е. ;

для ТР перемножением скорректированного норматива удельной трудоемкости TP () на годовой пробег парка

.

Трудоемкость работ ТО и ремонта по видам , цехам, производственным зонам определяется перемножением годовой трудоемкости соответствующих работ ТО или TP на коэффициент удельного веса вида работ () или цеха, участка ().

Трудоемкость по виду работ (моечных, контрольных, регулировочных разборочно-сборочных, сварочных и др.)

.

Трудоемкость работы по цехам и участкам

.

Значения  и  приведены в нормативных (вторых) частях Положения, а также в ОНТП-АТП-СТО.

Значение трудоемкости работ позволяет определить технологически необходимую () и штатную () численность производственных рабочих.

Технологически необходимая численность производственных рабочих определяется по годовой трудоемкости работ в зоне ТО или TP () и нормированному фонду рабочего времени рабочего данной профессии ():.

Штатная численность производственных рабочих, учитывающая с помощью коэффициента штатности  отпуска, болезни и другие уважительные причины невыхода рабочих, определяется так: .

Число универсальных постов (рабочих мест) для выполнения ТО и TP определяется соотношением годовой трудоемкости работ, выполняемых на данном посту (участке) , и годовым фондом рабочего времени поста (участка) .

,

где – число рабочих дней в году поста, участка;

– продолжительность смены;

с – число смен;

– число рабочих на посту;

– коэффициент, учитывающий неравномерность поступления автомобилей (1 – 1,5);

– коэффициент использования рабочего времени поста, характеризующий уровень технологии и организации работ (0,85–0,95).

Площади зон ТО и TP определяются по числу постов, коэффициенту плотности расстановки постов, учитывающему проезды и проходы, и площадью, занимаемой обслуживаемым автомобилем.

7.3 Общая характеристика работ

Уборочно-моечные работы. Эти воздействия предназначены для содержания автомобилей в чистом и опрятном состоянии, что является одним из обязательных условий соблюдения санитарных правил при пассажирских перевозках и транспортировании различных грузов. Кроме того, своевременная мойка автомобилей способствует сохранению лакокрасочных покрытий, а также позволяет обнаружить появившиеся неисправности.

Работа автомобилей в различных дорожных и погодных условиях сопровождается различного рода загрязнениями кузова и шасси.

Под влиянием температуры окружающей среды, атмосферных воздействий и налипания на кузов грязи, содержащей органические и неорганические кислоты, происходят необратимые изменения химических свойств лакокрасочных покрытий. Потеря эластичности лакокрасочного покрытия происходит также под влиянием деформаций и вибраций кузова при движении автомобиля, в результате чего на его поверхности образуются микротрещины, происходит обнажение металла, что способствует его коррозии. В результате слой краски на поверхности кузова автомобиля постепенно тускнеет и разрушается.

Нижние поверхности автомобиля загрязняются глинистыми, песчаными, органическими и другими примесями, образующими прочную корку, что затрудняет осмотр и проведение необходимых работ. Хромированные детали кузова теряют блеск под воздействием содержащихся в воздухе сернистых соединений, а также поваренной соли, которой посыпают дорогу во время гололеда. Внутренняя обивка кузова, подушки и спинки сидений, панель приборов и пол загрязняются пылью и мусором.

В связи с этим в процессе ежедневного обслуживания подвижного состава проводятся работы по уборке, мойке, сушке и периодической полировке кузова.

Уборка кузова автомобиля заключается в удалении пыли и мусора из кузова и кабины автомобиля, в протирке сидений, стекол и арматуры внутри кузова, а также в протирке двигателя, щитков и внутренней стороны капота. Кузова автомобилей специального назначения (санитарных, для перевозки продуктов и др.) и автобусов, кроме того, периодически подвергаются внутри дезинфекции и мойке полов и стен. Для уборки автомобиля применяют стационарные и переносные пылесосы, волосиные щетки, скребки, обтирочный  материал.

Мойку автомобилей производят  холодной или теплой (25–30 °С) водой. Чтобы не вызвать разрушения окраски кузова, разница между температурой воды и обмываемой поверхностью не должна превышать 18 -20 °С.

При смывании струей воды слабосвязанных пылевидных загрязнений ни полированных поверхностях кузова остаются мелкие (до 30 мкм) частицы пыли, которые удерживаются с тонкой водяной пленке и при ее высыхании оставляют на поверхности кузова матовый серый налет. Поэтому для повышения эффективности мойки струей воды необходимо применять щетку или губку.

При использовании струйной мойки расход воды достаточно велик. Тик, при давлении воды 1,5 МПа раскол на один грузовой автомобиль составляет 600–1200 л. Для повышения качества мойки и уменьшения и 2–3 раза расхода воды используют специальные моющие средства ("Прогресс», автошампунь МЛ-72 и др.), которые уменьшают силу поверхностного натяжения водяной пленки на обмываемой поверхности и растворяют маслянистые отложении, образуя эмульсии и суспензии, которые легко смываются.

На обмываемую поверхность моющий раствор наносят при помощи моечного пистолета или пульверизатора, после чего поверхность ополаскивается чистой водой. Расход моющего средства на один легковой автомобиль составляет в среднем 40–50 г. Помимо жидких моющих средств, промышленностью выпускается синтетический порошок, из которого приготавливается раствор с концентрацией 7–8 г на 1 л воды при 35–40 °С.

Значительное уменьшение расходования воды обеспечивают системы оборотного водоснабжения. В соответствии с принятым законодательством все водопользователи обязаны принимать меры по сокращению расхода воды и прекращению сброса неочищенных сточных вод. Поэтому все АТП должны иметь очистные сооружения и систему оборотного использования воды.

Сушка кузова производится после окончательного ополаскивания его чистой водой. При этом удаляется влага с наружных поверхностей кузова. Для удаления остатков воды вручную применяют замшу, фланель и другие гидроскопические материалы. У грузовых автомобилей обтирают кабину, боковые и передние стекла, капот, крылья и фары. При механизации процесса внешнего ухода за автомобилями для сушки кузова применяют обдув холодным или подогретым воздухом.

Главной целью полирования кузова является создание стойкого защитного слоя на его поверхности, предохраняющего металлическую основу кузова от агрессивного влияния окружающей среды. Поэтому как новые, так и старые кузова автомобилей подвергаются периодической обработке полиролями. Новые кузова обрабатываются 1 раз в 1,5–2 мес. При этом используются полироли, созданные на основе водоотталкивающих средств, эмульсаторов, растворителей и воды. Для старых, потерявших блеск лакокрасочных покрытий используется автополироль, составной частью которой является композиция абразивных материалов.

Контрольно-диагностические и регулировочные работы. Контрольно- диагностические работы предназначены для определения и обеспечения соответствия автомобиля требованиям безопасности движения и воздействия автомобиля на окружающую среду, для оценки технического состояния агрегатов, узлов без их разборки. Эти работы являются составной частью процесса технического обслуживания и ремонта (табл. 7.3).

Таблица 7.3 Доли контрольно-диагностических и регулировочных работ в объемах ТО и TP, %

| Работы | ТО-1 | ТО-2 | TP (постовые) |
| --- | --- | --- | --- |
| Контрольно- диагностические | 5-16 | 5-12 | 1,5-2,5 |
| Регулировочные | 9-12 | 7-19 | 1-4,5 |

Диагностирование какого-либо агрегата (системы) проводится специальными стендами, приспособлениями, приборами. Принцип их действия зависит от характера диагностических признаков, которые присущи объекту контроля (табл. 7.4).

Наряду с рассмотренными способами диагностирования существует встроенное диагностирование, когда информация выводится на приборную панель автомобиля, например момент износа тормозных колодок до предельного состояния, а также экспресс-диагностирование, когда за минимальный промежуток времени, обычно в автоматическом режиме, определяется одно из значений технического состояния - исправлен или неисправлен -  без  выдачи  информации о конкретной причине неисправности, например контроль давления воздуха в шине по ее деформации Регулировочные работы, как правило, являются заключительным этапом процесса диагностирования. Они предназначены для восстановления работоспособности систем и узлом автомобиля без замены составных нитей. Специальными регулировочными узлами в конструкции автомобиля (эксцентрики и тормозных барабанах, натяжные устройства приводных ремней, поворотные устройства прерывателей-распределителей и т. д.) устанавливают нормативные параметры.

Таблица 7.4. Основные способы и средства диагностирования

| Признаки определяющие основные составляющие автомобиля | Принцип диагностирования | Приборное обеспечение |
| --- | --- | --- |
| Вмятины, поломки, задиры, подтекание технических жидкостей, дымление, стуки, скрипы Температура охлаждающей жидкости, масел, узлов трения, поверхности корпусов агрегатов Зазоры, люфты, свободные и рабочие ходи, установочные углы | Визуальная проверка, прослушивание Измерение температуры Измерение линейных или угловых перемещений, геометрических параметров | Оптическая и волоконная техника, стетоскопы, дымомеры Термометры, термопары, терморезисторы Щупы, индикаторы, люфто- меры, линейки, оптический или жидкостные уровни |
| Частота и амплитуда звука, вибрации, биений | Измерение колебательных процессов | Стробоскопы, виброакустическая аппаратура, стетоскопы |
| Компрессия, разрежение, утечка газов | Измерение давления, раз- режения, количества газов | Компрессометры, ком-прессографы, расходо-меры газов и воздуха, пьезометры, вакуумметры |
| Давление воздуха, масла, топлива | Измерение давления | Манометры воздушные, жидкостные |
| Загрязненность моторного и трансмиссионного масел | Исследование состава масел | Спектрографы, микрофото- метры, приборы для опре-деления металлов в масле |
| Состав продуктов сгорания двигателя | Исследование состава отработавших газов | Газоанализаторы |
| Значение электрических сигналов | Измерение закономерностей работы приборов пер- вичной и вторичной цепей системы зажигания | Электронные газоразрядные трубки (мотор-тестеры), стробоскопы, электронные индикаторные и стрелочные приборы |
| Мощность и направленность осветительных устройств | Измерение силы и направленности светового потока | Фотометры, экраны с разметкой |
| Расход топлива, мощность | Измерение количества топлива, колесной мощности автомобиля, крутящего момента двигателя | Расходомеры топлива, стенды для измерения тяговых характеристик |
| Тормозной путь автомобиля | Измерение тормозной силы на колесах, усилия на тормозной педали, Замедления автомобиля | Стенды для измерения тормозных качеств, деселерометры |
| Сопротивления в трансмиссии, ступицах колес, усилие на рулевом колесе | Измерение силы сопротивления | Стенды с беговыми барабанами, динамометры |

Многие наиболее важные характеристики автомобиля (расход топлива, мощность, износ шин, тормозной путь) в большинстве случаев зависит от своевременности и качества выполнения диагностических и регулировочных работ.

Крепежные работы. Предназначены для обеспечения нормального состояния (затяжки) резьбовых соединений. В объеме ТО в зависимости от вида ТО и типа подвижного состава эти работы составляют примерно 30%. Так, у автомобиля КамАЗ 3,5 тыс. резьбовых соединений. При ТО-1 необходимо проверить и, если требуется, подтянуть несколько десятков соединений. При ТО-2 это число возрастает еще больше. При текущем ремонте с крепежными рабочими связано большинство монтажно-демонтажных, сборочно-разборочных операций. Поэтому применение правильных приемов по обслуживанию резьбовых соединений позволяют повысить эксплуатационную надежность автомобиля в целом, облегчить труд рабочих, резко снизить трудоемкость работ.

Резьбовые соединения обеспечивают сборку узлов как посредством резьбы, находящейся непосредственно на детали (свеча зажигания, шаровые пальцы шарниров рулевого привода, регулировочные винты в механизме газораспределения), так и при помощи крепежных деталей - пиитов, болтов, шпилек, гаек специального и общего назначения. Специальные применяют в ответственных узлах (шатунные болты, шпильки крепления головки цилиндров, гайки крепления колес) или там, где без них технология сборки-разборки усложнится (например, квадратные гайки, устанавливаемые в пазы, где они удерживаются от прокручивания). Как правило, более ответственные крепежные соединения имеют более мелкий шаг резьбы и защитное покрытие.

Неисправности резьбовых соединений. Заключаются в ослаблении предварительной затяжки, самоотвинчивании соединений и срыве резьбы. Ослабление резьбовых соединений и самоотвинчивание нарушают регулировку и приводит к ухудшению эксплуатационных свойств автомобиля, к потере герметичности уплотнений, к возрастанию динамических нагрузок на детали и к их поломкам. Самоотвинчивание происходит в основном из-за вибраций, в результате чего снижается сила трения в самой резьбе и на торце гайки или головки болта. При несоблюдении объема крепежных работ, согласно ТО-2, например у двигателя к пробегу 80-100 тыс. км, момент затяжки становится меньше требуемой величины почти у 17 % резьбовых соединений. К пробегу 150-180 тыс. км эта величина достигает 25 %. Также быстрому ослаблению крепления подвержены стартер, генератор, топливный насос, карданный вал. Вероятность самоотвинчивания резко возрастет, если перед сборкой резьба была повреждена. Усилие закручивания в этом случае приходилось в основном на трение в самой резьбе. Подтягивание резьбового соединения без необходимости также нарушает его стабильность. При этом может быть потеряно 20-25 % первоначального натяга. Крепежные детали, подвергшиеся 10-15 затяжкам (отворачиваниям и заворачиваниям), держат натяг в 2-4 раза хуже, чем новые.

Срыв резьбы при ремонтах в условиях АТП - также распространенный дефект (табл. 7.5). Основная причина этого - затяжка резьбовых соединений с усилиями, значительно превышающими нормативные.

Замятую резьбу можно восстановить специальным режущим инструментом (плашками, метчиками). Оборвавшуюся часть болта или шпильки из резьбового отверстия удаляют сверлом меньшего диаметра.

Сборка резьбовых соединений. Заключается в создании в них определенных усилий (натяга). Существует несколько методов контроля усилия затяжки. Наиболее распространенные из них: контроль по крутящему моменту при затяжке гайки или болта; контроль по углу поворота гайки или болта; контроль по удлинению болта. Самый простой метод контроля, и им в основном пользуются на АТП, - по моменту затяжки при помощи тарированных динамометрических ключей (рукояток).

Таблица 7.5. Частота отказов резбовых соединений, двигателей ЗМЗ при ремонте, %

| Отказ | ЗМЗ-24 | 3M3-53 |
| --- | --- | --- |
| Срыв резьбы под шпильки крепления головки цилиндров в блоке | 15,4 | 31,8 |
| Обрыв шпилек крепления головки цилиндров | 9,8 | 21,5 |
| Срыв резьбы в головке цилиндров под винты крепления крышек клапанной коробки | 50,0 | - |
| Срыв резьбы шпилек крепления топливного насоса | 9,8 | 14,4 |
| Срыв резьбы шпилек крепления масляного насоса | 4,9 | 10,8 |
| Срыв резьбы шпилек крепления поддона | 10,1 | 21,5 |
| Итого | 100 | 100 |

Момент затяжки при конструировании выбирается таким, чтобы затяжка обеспечивала работоспособность узла при расчетных нагрузках, а в самих резьбовых деталях был натяг на 15 - 20 % меньше усилия, при котором возникает текучесть металла. Требуемый момент затяжки выбирается из специальных таблиц с учетом размера резьбы и марки металла. В инструкциях заводов- изготовителей, в технологических картах указаны моменты затяжки для наиболее ответственных узлов. В автомобиле много резьбовых соединений из стали марок 30 или 35. Для них также есть таблицы, но можно пользоваться приближенной формулой , где  - момент затяжки, Н·м; Д - диаметр резьбы, мм. Чрезмерно большой момент может повредить (сорвать) резьбу или вызвать текучесть материала стержня болта (шпильки) и ослабление затяжки. При применении динамометрических ключей надо иметь в виду, что на момент затяжки оказывает влияние сила трения в резьбовом соединении, которая существенно зависит от состояния резьбы (ее загрязненности, смятия).

Затяжку по углу поворота обычными, нединамометрическими ключами используют на практике слесари с большим опытом работы. Первоначально производится подтяжка резьбового соединения с усилием примерно 30-40 Н·м, чтобы выбрать все зазоры. Затем гайку (болт) слесарь поворачивает на угол, определенный опытным путем. Этот способ является единственно доступным в тех узлах, где невозможно установить динамометрический ключ, например болты крепления карданного вала.

Метод контроля по величине удлинения наиболее точный, но он требует специальных приспособлений, индикаторов с точностью деления 0,01 мм и значительно увеличивает трудоемкость крепежных работ.

Обслуживание резьбовых соединений требует соблюдения ряда условий. Длина ввертываемой части болта, который предназначен для ввертывания в стальную деталь, должна быть от одного до двух диаметров резьбы. Увеличивать глубину ввертывания бесполезно, так как основную нагрузку воспринимает только несколько витков резьбы, расположенных у входной поверхности детали. Длинные болты сложнее отворачивать, особенно при их коррозии. При наворачивании гайки болт выбирают по длине таким, чтобы он выступал из гайки не более чем на два-три витка резьбы. Перед сборкой резьба должна быть очищена, проверена и смазана.

Особой осторожности требуют де тали резьбового соединения, изготовленные из разных металлов, например свеча зажигания и алюминиевая головка цилиндров, так как резьба на более мягком металле подвержена повреждению. Соединения, обеспечивают герметичность топливо-, воздухо-, водо- и маслопроводов затягивают плавно, без рывков за один прием. Надежность этих соединений проверяется только визуально или на слух. Подтяжка без необходимое  может вызвать потерю герметичности.

К числу наиболее ответственных Крепежных работ относятся затяжка к головки цилиндров двигателя, болтов крепления крышек шатунов, сборки деталей, имеющих уплотнении (прокладки). При слабой затяжке, например головки цилиндров, со временем будет повреждена прокладка. При затяжке, превышающей Нормативные значения, могут произойти срыв резьбы, деформация и Дм же трещины головки. Поэтому эти узлы затягивают в несколько приемов в строгой последовательности. Болты крышек шатунов двигателя затягивают также с определенным моментом, чтобы не произошло проворачивание вкладыша, а также для достижения равных зазоров между  и шейками коленчатого вала. Завертывать болты динамометрическим ключом следует плавно, без остановок до тех пор, пока стрелки ключа не дойдет до требуемого целения.

Нели узел имеет уплотнительные Прокладки и собирается из раз- Комплектованных крепежных деталей, то следует обжать уплотнение с моментом, в 1,1 - 1,2 раза большим предусмотренного по техническим условиям, затем ослабить гайки и повторно затянуть их с требуемым моментом. В противном случае неравномерность затяжки уплотнения может достигнуть 25 %.

Негерметичность уплотнений - частый дефект сборки агрегатов, в частности двигателя. В случаях, если уплотнения (прокладки) вынуждены использовать повторно, момент затяжки следует увеличивать на 10-20 % по сравнению с техническими условиями.

Защита резьбы. Продолжительность простоя автомобилей в обслуживании или ремонте часто увеличивается из-за сложности разборки резьбового соединения, покрытого коррозией. При этом могут возникнуть поломки. Для предотвращения этого перед каждой сборкой резьба должна быть очищена и смазана маслом. Наилучший эффект дает применение противокоррозионных средств типа Мовиль. Это в дальнейшем значительно упрощает крепежные работы.

Чтобы не повредить детали, заржавевшее резьбовое соединение следует очистить металлической щеткой, смочить тормозной жидкостью. Более эффективно применение какого-либо преобразователя ржавчины, например Ферана, или в крайнем случае обычной уксусной кислоты. Но в последнем случае детали резьбового соединения необходимо затем промыть водой и смазать.

Стопорение резьбовых соединений. Для повышения надежности резьбовых соединений производится их стопорение. Наиболее известный способ - применение стопорной гайки (контргайки). В настоящее время в автомобилестроении он в основном применяется в тех узлах, где существуют большие нагрузки и надо выдержать определенный зазор в сочленении, например регулируемый толкатель (шток) привода включения сцепления, крепление сайлент-блоков. Основная нагрузка в таком соединении приходится на контргайку, поэтому она должна быть достаточной высоты и соответствующего класса точности.

Большое распространение получили пружинные шайбы, обеспечивающие высокую силу трения в соединении даже при некотором повороте гайки в сторону отворачивания, так как происходит врезание острых кромок шайбы в деталь и гайку. При повторном использовании эффективность пружинной шайбы падает. Весьма эффективны пружинные шайбы типа «звездочка», обычно применяемые при соединении тонкостенных деталей, например облицовки.

Наиболее надежный способ стопорения - применение деформируемых деталей: стопорных пластин, проволоки, шплинтов в паре с корончатыми гайками. Последнее время получили распространение самоконтрящиеся гайки (рис 7.4). Наиболее перспективными являются гайки с нейлоновой вставкой, которые выдерживают 25-30 затяжек без заметного нарушения контрящих свойств.

Механизация крепежных работ. Основным инструментом при выполнении крепежных работ является набор гаечных ключей. Работы, выполняемые вручную, трудоемки, монотонны, а в ряде случаев травмоопасны.

Например чтобы снять поддон картера двигателя  КамАЗ-710, необходимо отвернуть 22 болта и 6 гаек М8, совершив в итоге около 300 оборотов гаечного ключа и затратив более 15 мин. Некоторые виты работ, как, например, затяжка (отворачивание) гаек стремянок рессор, требуют весьма больших усилий.

В качестве ручного инструмента при крепежных работах применяют гидравлические, электрические пли пневматические гайковерты, значительно сокращающие трудоемкость работ. Так, применение пневмогайковерта ГМП-14 сокращает продолжительность снятия и установки под дона двигателя КамАЗ в 4 раза.

Рис. 7.4. Самоконтрящиеся гайки: а- конусная ганка, обжимаемая по конусной части; б -подрезная гайка с подгибом усика; в - эллипсоидная гайка, сжатая о конусной части по эллипсу; г- с нейлоновой вставкой в конусной части.

Однако сокращение времени па непосредственное выполнение операций не является окончательным критерием целесообразности использования гайковертов. Необходимо учитывать подготовительно-заключительное время  на «транспортировку» гайковерта, подключение к сети, наладку и т. д. Целесообразно применение гайковерта в том случае, когда , где  и  соответственно время на выполнение операций вручную и гайковертом. Для гаек, требующих больших крутящих моментов (колес, стремя нок рессор), применяют напольные передвижные гайковерты.

Подъемно-транспортные работы. Составляют значительную часть про изводящихся на АТП при ТО и ТР работ, связанную с перемещением автомобилей с поста на пост, а также с подъемом и перемещением агрегатов и узлов большой массы: двигателя, коробки передач, мостов, редукторов заднего моста и др.

В зонах ТО-2 и ТР и на моточных линиях автомобили могут перемещаться собственным ходом, перекатыванием или с помощью специальных конвейеров. На постах ТР агрегаты поднимают и транспортируют с помощью различных подъем но транспортных механизмов, сбору Ломанных захватами, гарантирующими безопасность работы. Делается оно с помощью электротельфера, перемещающегося по монорельсу, или кран-балки, а в случае их отсутствии с помощью передвижных гидравлических кранов и грузовых тележек. На этих же тележках снятые агрегаты могут доставляться на склад ремонтного фонда или на агрегатный участок. Транспортировки новых или отремонтированных агрегатов на посты TP производится этими же средствами.

Для подъема автомобиля над уровнем пола при обслуживании и ремонте используют стационарные подъемники различных конструкций. Для вывешивания переднего и заднего мостов при работах на осмотровых канавах широко используют канавные подъемники. Для подъема передних и задних частей автомобиля при работе на напольных постах используют гаражные передвижные домкраты различной грузоподъемности. Наличие указанных средств на постах ТО и TP обеспечивает необходимый уровень механизации подъемно осмотровых работ, повышает производительность труда и культуру производства.

Разборочно-сборочные работы. Являются начальной и конечной операциями текущего ремонта автомобилей. Они включают замену неисправных агрегатов, механизмов и узлов автомобиля на исправные, замену в них неисправных деталей ми новые или отремонтированные, а также разборочно-сборочные работы, связанные с ремонтом отдельных деталей и подгонкой их по месту расстановки.

Наиболее характерными являются работы по замене двигателей, мостов, коробок передач, радиаторов, сцеплений, рессор, износившихся деталей в агрегатах и узлах. Выполняют их на постах TP, где производят снятие г автомобилей неисправных и установку новых или отремонтированных агрегатов, узлов и деталей. Здесь же выполняют работы по частичной сборке и устранению неисправностей агрегатов, не снимаемых с автомобиля.

Трудоемкость разборочно-сборочных работ, выполняемых на постах, значительна. В зависимости от модели автомобиля она составляет 28-37 % общей трудоемкости TP и свыше 80 % трудоемкости собственно постовых работ.

Кроме постов TP, разборочно-сборочные работы проводятся практически во всех других производственных отделениях, куда поступают для ремонта различные агрегаты и узлы, снятые с автомобиля (двигатель, коробка передач, мосты, рулевой механизм, генератор, стартер, прерыватель-распределитель, топливный насос, форсунки, аккумулятор, рессоры и др.).

Качество разборочно-сборочных работ в значительной мере определяет эксплуатационную надежность подвижного состава, и, следовательно, инженерно-техническая служба АТП должна уделять этому особое внимание. Даже небольшие улучшения в организации разборочно-сборочных работ дают значительный технико-экономический эффект. Так, проведенная согласно технологии разборка обеспечивает сохранность деталей, уменьшает трудоемкость последующего ремонта. При правильной организации разборочного процесса на автотранспортном предприятии повторно используют 70- 80 % деталей.

С целью повышения уровня механизации при разборке-сборке необходимо использовать различные гайковерты, приспособления, наборы ключей и т. п. для этого выпускают комплекты приспособлений и специального инструмента для проведения разборочно-сборочных работ. Конструкция их выполнена с учетом особенностей определенной модели автомобиля и позволяет существенно снизить трудоемкость и повысить качество разборочно-сборочных работ. Кроме того, имеются в ряде республик специализированные предприятия, которые выпускают наборы инструментов для проведения разборочно-сборочных работ на автомобилях различных моделей.

Разборочно-сборочные работы на агрегатном участке, как правило, проводят на специализированных стендах, обеспечивающих свободный доступ к ремонтируемому агрегату, а также поворот и наклон агрегата для удобства работы. Разборка-сборка различных узлов, например электрооборудования, топливной аппаратуры, проводится в основном на верстаках с применением универсального инструмента и специальных приспособлений.

Значительную трудность представляют снятие колес автомобиля, а также демонтаж и монтаж шин грузовых автомобилей. Поэтому отечественная промышленность выпускает специальные тележки для снятия, установки и транспортирования колес грузовых автомобилей и автобусов, в том числе в сборе со ступицами и тормозными барабанами, а также стенды для демонтажа и монтажа шин легковых и грузовых автомобилей.

Слесарно-механические работы. Включают изготовление крепежных деталей (болтов, гаек, шпилек, шайб), механическую обработку деталей после наплавки или сварки, растачивание тормозных барабанов, изготовление и растачивание втулок для восстановления гнезд подшипников, протачивание рабочей поверхности нажимных дисков сцепления, фрезерование поврежденных плоскостей и т. п.

Проводятся перечисленные работы на слесарно-механическом участке ДТП с помощью токарно-винторезных, сверлильных, фрезерных, шлифовальных и других универсальных металлообрабатывающих станков, а также вручную на слесарных верстаках. В общей трудоемкости TP слесарно-механические работы составляют 4-12 %.

Значительное число отказов автомобиля приходится на долю механических разрушений и взносов. В условиях ДТП такие детали восстанавливают сваркой или слесарно-механической обработкой. В первом случае поврежденные детали заваривают газовой или электродуговой сваркой, а затем подвергают слесарной обработке. Характерными примерами являются заварка - трещин различных кронштейнов и трещин в головках блока цилиндров.

Во втором случае используют так называемый метод ремонтных размеров, т. е. механически обрабатывают изношенную шейку вала под размер, меньший номинального, и тем самым выводят износ. Таким образом воcстанавливают опорные шейки распределительных валов, клапаны, толкатели, валик масляного насоса и ряд других деталей. Часто используют и способ установки дополнительной детали. Например, при износе шейки ведущего вала коробки передач ее механически обрабатывают под меньший размер и напрессовывают ремонтную втулку, изготовленную на токарном станке из того же материала, что и вал. Наружный диаметр втулки после ее напрессован обрабатывают под исходный размер шейки вала.

Таким же способом восстанавливают и отверстия. Например, при износе резьбы под свечу зажигания отверстие в головке блока цилиндров рассверливают и нарезают резьбу большого размера, а затем вворачивают в нее так называемый ввертыш, внутренняя резьба которого соответствует резьбе под свечу.

Кузнечные работы. Представляют собой пластическую обработку металлических деталей и составляют примерно 2-3 % объема работ по текущему ремонту. Основная доля связана с ремонтом рессор - заменой сломанных листов, рихтовкой (восстановление первоначальной формы) просевших. Кроме того, изготавливают различного вида стремянки, скобы, хомуты, кронштейны.

Жестяницкие работы. В основном представляют собой ремонт повреждений кузовов автобусов и легковых автомобилей (7-9% объема TP) и кабин грузовых (примерно 2,5 %)  объема TP). В указанные объемы входят сопутствующие сварочные работы.

Сварочные работы. Предназначены для ликвидации трещин, разрывов, поломок, а также прикрепления различных кронштейнов, уголков и т.д. На 
АТП применяют как электродуговую, так и газовую сварку. Электросваркой ремонтируют массивные детали (раму, кузов самосвала), газовой, как правило,- тонкостенные детали. Сварочные работы без учета работ по ремонту Кузовов легковых автомобилей, кабин грузовых составляют 1,0-1,5 % объема текущего ремонта.

Медницкие работы. Составляют примерно 2 % объема работ по текущему ремонту и предназначены для восстановления герметичности детали, изготовленных в основном из цветных металлов. Это пайка радиаторов, поплавков карбюраторов, латунных трубопроводов и т. д.

Смазочно-заправочные, очистительно-промывочные работы.

Предназначены для уменьшения интенсивности изнашивания и сил сопротивления в узлах трения, а также для обеспечения нормального функционирования систем, содержащих Панические жидкости, смазки. Эти работы составляют значительный объем ТО-1 (16-26%) и ТО-2 (9-18%).

Смазочно-заправочные работы состоят в замене или пополнении агрегатов (узлов) автомобиля маслами, топливом, техническими жидкостями. Качество этих работ относится к числу наиболее весомых факторов, влияющих на ресурс узлов. Так, если смазку шкворня грузового автомобиля проводить не каждое ТО-1, как потребуется, а через раз, то ресурс шкворня сократится более чем на 40 %. Эксплуатация двигателя с уровнем масла ниже допустимого приводит к полному падению давлении в системе смазки и почти мгновенному выплавлению вкладышей коленчатого вала. Снижение уровня тормозной жидкости приводит к попаданию воздуха в тормозную систему и ее отказу.

Основным технологическим документом, определяющим содержание смазочных работ, является химмотологическая карта, в которой указывают места и число точек смазки, периодичность смазки, марку масел, их расход.

Косвенно к заправочным работам относятся работы по подкачке шин.

Очистительно-промывочные работы являются обязательной частью заправочных работ при замене полных объемов масла или технических жидкостей. Периодическая промывка (1 раз в год) тормозной системы увеличивает долговечность резиновых уплотнительных манжет в 1,5- 2,5 раза. При промывке вымываются продукты износа, что обеспечивает лучшие условия работы деталей. Промывка каждого узла или системы регламентирована и выполняется по индивидуальной технологии.

Аккумуляторные работы. Включают контроль за внешним состоянием аккумуляторной батареи, ее заряженностью, проверку уровня и плотности электролита, замену сепараторов, моноблока. Замена пластин относится к капитальному ремонту, и проведение его в условиях ДТП допустимо только в критических ситуациях, так как трудоемкость капитального ремонта аккумулятора почти в 10 раз выше трудоемкости изготовления нового.

Вулканизационные работы. Предназначены для восстановления работоспособности (вулканизации) поврежденных автомобильных камер, устранения мелких повреждений шин - проведения так называемого местного ремонта. Более подробно эти работы, технология их проведения, применяемое оборудование приведены в гл. 11.

Окрасочные работы. Предназначены для создания на автомобиле защитно-декоративных лакокрасочных покрытий. Эти работы относятся к текущему ремонту и составляют примерно 5 % его объема для грузовых автомобилей и 8 % для автобусов и легковых автомобилей.

Защитно-декоративные покрытия состоят из нескольких слоев: шпатлевки для выравнивания неровностей металла, грунтовки для создания высокой адгезии (иногда грунт наносят также перед шпатлёвкой) и окрасочного слоя, как правило,- эмали (суспензии пигмента в лаке). Декоративные свойства покрытий должны сохраняться до 3 лет в умеренном и тропическом климате, защитные - до 3 лет в тропиках и 5 в умеренном климате.

7.4 Организация технологического процесса ТО. Организация работ постов и исполнителей. Организация технологического процесса ТР

Основным структурным элементом производственных зон автотранспортного предприятия является рабочее место или рабочий пост.

Рабочее место - это зона трудовой деятельности исполнителя, оснащенная технологическим оборудованием, приспособлениями и инструментом для выполнения конкретной работы. Рабочий пост - это участок производственной площади, оснащенный технологическим оборудованием для размещения автомобиля и предназначенный для выполнения одной или нескольких однородных работ. Пост включает одно или несколько рабочих мест.

Рабочие места в условиях современного автотранспортного предприятия представляют собой систему неразрывно связанных звеньев. Эта связь определяется единством производственного процесса, пропорциональным соотношением сменных заданий на всех рабочих местах, коммуникацией промышленных разводов, подающих сжатый воздух, электроэнергию, охлаждающую жидкость, смазочные материалы и т. д. Соответствие рабочего места данным условиям выясняется на основании его аттестации. Она позволяет сократить долю ручного и тяжелого физического труда, ликвидировать малоэффективные рабочие места, увеличить коэффициент сменности оборудования. Аттестация проводится по четырем показателям: оснащенности рабочего места технической документацией и технологическим оборудованием, планированию и условиям работы, разделения или кооперации объемов работ, нормирования труда. Исходной документацией являются табели стандартизованного оборудования с рекомендациями о размещении их по технологическому принципу, а также типовые технологии на техническое обслуживание и текущий ремонт.

Основой типовых технологий являются технологические карты. Технологическая карта - это форма технологического документа, в которой записан весь процесс воздействия на автомобиль или его агрегат, указаны в определенной последовательности операции, их составные части, профессия исполнителей и их местонахождение, технологическая оснастка, нормы времени, технические условия и указания.

Технологические карты являются первичными документами, на базе которых строится вся организация производства. Они подразделяются на операционные и постовые. Операционные карты содержат перечень воздействий по агрегатам, узлам, системам автомобиля. Постовые карты содержат перечень воздействий, выполняемых на конкретном посту (рабочем месте).

Для координации работ нескольких постов, технологически связанных друг с другом, например, на поточной линии технического обслуживания используют карты-схемы. Они содержат по каждому посту: общую характеристику работ и номера операций (согласно операционным картам), число исполнителей, места их расположения, трудоемкость работ.

Карты-схемы позволяют также совершенствовать производственный процесс путем перераспределения работ по постам, обоснования целесообразности создания специализированных постов.

Технологические карты входят в различные виды нормативно-технической документации, разрабатываемой различными автотранспортными объединениями, ассоциациями вплоть до республиканских министерств транспорта.

В частности, разрабатываются и выпускаются следующие основные документы.

Руководящие документы (РД которые устанавливают организационно-методические и общетехнические требования и правила проведения работ. При внедрении на АТГ такого документа не допускается видоизменение каких-либо его положений.

Руководства по текущему ремонту (РТ), которые излагают порядок и правила проведения текущего ремонта (постовые и цеховые работы) основных агрегатов автомобилей. При внедрении РТ допускаются отдельные изменения для привязки к конкретным условиям АТП,

Инструкции по техническому обслуживанию (ИО), которые излагают порядок и правила технического обслуживания автомобилей. Условия при внедрении те же, что и у РТ.

Методические указания (МУ) - документ рекомендационного плана. Устанавливает общие методы проведения работ. Каждый документ имеет свой код.

На новые модели автомобилей, если централизованно норматива: техническая документация еще не разработана, производственно-технический отдел АТП разрабатывает свои технологические карты. Исходным материалом при этом являются  Сборочные и рабочие чертежи изделия;

технические условия на сборку, регулировку, контроль, испытания;

производственная программа (для выбора оборудования оптимальной производительности и стоимости);

сведения о существующем оборудовании и инструменте;

нормы времени (при отсутствии останавливаются хронометражом или берутся по аналогам);

масса изделия (для выбора подъёмно-транспортных средств).

Порядок разработки технологической карты: изучается конструкция изделия, составляется план проведения работ, определяется последовательность операций и переходов, устанавливаются нормы времени, выбираются оборудование и инструмент, оформляется технологическая документация.

В соответствии с Положением о ТО и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта обеспечение в эксплуатации работоспособности подвижного состава осуществляется инженерно-технической службой АТП на основе: применения нормативов ТО и ремонта, учитывающих условия эксплуатации и приспособленность к ним подвижного состава; унификации и типизации технологических процессов и элементов производственной базы с учетом применяемых форм организации технического обслуживания и ремонта.

Рис. 7.5. Классификация рабочих постов ТО и ТР автомобилей

Как указывалось, основными элементами производственно-технической базы являются рабочий пост и рабочее место. Классификация рабочих постов представлена на рис. 7.5.

Специализация поста зависит от количества и номенклатуры выполняемых на нем операций, определяющих уровень специализации и вид технологической специализации. Пост считается широкоуниверсальным, если число разнородных операций, выполняемых на нем с использованием универсального оборудования, превышает 200 наименований, универсальным, если число выполняемых операций составляет 100- 200 наименований.

На специализированных постах выполняется 20-50 технологически однородных операций, а на специальных - менее 20 операций, выполняемых с использованием узкоспециализированного технологического оборудования и оснастки, с применением микропроцессорной техники и робототехнических систем.

За счет специализации производства достигается прирост производительности труда путем снижения трудоемкости ремонтно-регулировочных операций по двум категориям затрат времени:

оперативного времени, затрачиваемого исполнителями непосредственно на выполнение технологической операции;

подготовительного времени, затрачиваемого исполнителем на ознакомление с порученной работой, на подготовку оборудования к работе, обслуживание рабочего места, и т. д.

Снижение затрат оперативного времени может достигаться путем приобретения навыков, высокой организацией труда на рабочем месте, использования высокопроизводительного технологического оборудования и инструмента. Сокращение подготовительного времени достигается за счет оптимального расположения средств труда относительно объекта ремонта, сокращения зоны обслуживания и номенклатуры технологического оборудования на посту.

Специальные посты имеют наибольший уровень механизации работ. Их пропускная способность максимальная, но на них выполняется ограниченная номенклатура операций. На комплексных АТП требуется проведение большого количества разнотипных работ по ТО и ремонту автомобилей, что делает невозможным обеспечение рациональной загрузки специализированных и специальных постов, поэтому последние используются в основном на централизованных специализированных производствах и на головных предприятиях автотранспортных объединений.

По способу постановки автомобилей посты делятся на тупиковые и проездные (рис. 7.6). Автомобили ставят на тупиковый пост и съезжают с него с одной стороны. Проездные посты бывают на осмотровых канавах или напольные. Их используют для подвижного состава большой габаритной длины и автопоездов. Постановку автомобилей на проездной пост осуществляют с одной стороны, а съезд - с другой по ходу движения без дополнительных маневров.

В производственных зонах рабочие посты располагаются параллельно друг другу с учетом нормативных значений проходов и проездов, а совокупность последовательно расположенных специализированных проездных постов образует поточную линию.

Выбор типа постов, метода организации технологического процесса 70 и ремонта определяется производственной программой, которая зависит от размеров и структуры парка, интенсивности эксплуатации подвижного состава и потока отказов.

Содержание работ и их последовательность, инструмент и приспособления, способ выполнения и необходимое для этого время, а также специальность и квалификация исполнителей устанавливаются для каждого поста и его рабочих мест соответствующими технологическими картами. Значительная часть работ по ТО автомобилей выполняется на рабочих местах, но некоторые операции по обслуживанию электрооборудования, аккумуляторов, шин, системы питания и другие - на производственно-вспомогательных участках и отделениях.

Рис. 7.6. Типы постов:

а, б и в – тупиковые соответственно на осмотровых канавах, подъемнике и напольный; г – проездной на осмотровой канаве; д – поточная линия

Технологический процесс ТО и его организация определяются количеством рабочих постов и мест, необходимых для выполнения производственной программы, технологическими особенностями каждого вида воздействия, возможностью распределения общего объема работ по тостам с соответствующей их механизацией и с возможностью специализации как постов, так и исполнителей. В зависимости от количества и уровня специализации постов, на которых осуществляется технологический процесс ТО, различают две формы организации его работ: на универсальных и на специализированных постах.

При обслуживании на универсальных постах комплекс данного вида ТО выполняется на одном посту (тупиковом или проездном), кроме операций по уборке и мойке, для которых при любой организации процесса обслуживания выделяется отдельный пост. На универсальном посту работы могут выполняться группой рабочих всех специальностей (слесарей, смазчиков, электриков) или рабочих-универсалов высокой квалификации. Преимуществом обслуживания на универсальных постах является возможность выполнения на каждом посту различного объема работ (или обслуживания разномарочных автомобилей), а также выполнения сопутствующего TP при различной продолжительности пребывания автомобилей на каждом посту. Недостатками такой формы организации обслуживания являются: необходимость многократного дублирования одинакового оборудования; ограниченная возможность применения высокопроизводительного гаражного оборудования, что сдерживает механизацию и автоматизацию производственных процессов; повышенные затраты на ТО и TP автомобилей; ограниченная возможность разделения труда и специализации работающих.

При обслуживании автомобилей на специализированных постах на каждом из них выполняется часть всего комплекса работ данного вида ТО, требующих однородного оборудования и соответственной специализации рабочих. Обслуживание на специализированных постах может выполняться поточным методом.

При поточном методе все работы выполняются на нескольких расположенных в технологической последовательности специализированных постах, совокупность которых образует поточную линию. Посты располагают прямолинейно, что позволяет применять механическую тягу и обеспечивает наиболее короткие пути перемещения автомобиля с поста на пост. На постах поточной линии расположение автомобилей может быть продольным (ось автомобиля совпадает с осью поточной линии) или поперечным (ось автомобиля перпендикулярна к оси поточной линии). При поперечном расположении автомобиля сокращается длина поточной линии и облегчается съезд автомобиля с любого поста. Поточные линии организуют раздельно для каждого вида обслуживания ввиду различного объема и характера работ. Поточный метод ТО требует обеспечения одинакового времени пребывания автомобиля на каждом посту, выполнения определенного объема работ и постоянной численности работающих. Нарушение объема работ хотя бы на одном посту вызывает простои на других постах и нарушает процесс поточного производства. Поэтому организация обслуживания на поточных линиях требует однотипности автомобилей и одинакового объема обслуживания, что затрудняет во многих случаях их использование, особенно при ТО-2, где резко колеблются объемы работ и возникает большая асинхронизация работы постов. Передвигаются автомобили на поточных линиях конвейерами или своим ходом.

Различают потоки непрерывного и периодического действия. Потоком непрерывного действия называют такую организацию технологического процесса, когда ТО производится при непрерывном перемещении по рабочим постам автомобилей. Скорость конвейера выбирается в пределах от 0,8 до 1,5 м/мин. Поток непрерывного действия в основном нашел применение для работ ЕО.

Организацию технологического процесса, при котором автомобили периодически перемещаются с одного рабочего поста на другой, называют потоком периодического действия. Такая форма организации применяется для работ ТО-1 и ТО-2. Скорость передвижения конвейера при этом принимается от 10 до 15 м/мин.

На средних и крупных предприятиях ТО-1 и ТО-2 могут быть организованы на поточных линиях при сменной программе не менее: для ТО-1 12-15, а для ТО-2 5-6 обслуживании однотипных автомобилей.

Для обеспечения высокого качества выполнения профилактических работ в установленном объеме, равномерной загрузки исполнителей и повышения производительности труда объем сопутствующих ремонтных работ, проводимых при ТО, ограничивается.

Совместно с ТО возможно выполнение технологически связанных с ним часто повторяющихся операций сопутствующего TP малой трудоемкости (при ТО-1 до 5-7 чел-мин. при ТО-2 до 20-30 чел-мин). Суммарная трудоемкость операций сопутствующего ТР не должна превышать 15-20 % от трудоемкости соответствующего ТО.

ТР автомобилей производится индивидуальным и агрегатным методами. При индивидуальном методе ремонта агрегаты, снятые с автомобиля, не обезличиваются, их ремонтируют, а затем устанавливают на тот же автомобиль. При таком организации ремонтных работ автомобиль продолжительное время простаивает. В целях сокращения простоя подвижного состава ТР автомобилей на АТП осуществляется преимущественно агрегатным методом при котором неисправные или требующие КР агрегаты заменяют на исправные, взятые из оборотного  фонда.

В объем ТР автомобилей входят постовые работы (разборочно-сборочные) и производственно-цеховые Постовые работы выполняются на постах ТР. При этом возможно применение универсальных и специализированных постов. ТР автомобилей на универсальных постах выполняется одной бригадой рабочих. Сущность ремонта на специализированных постах заключается в выполнении работ на нескольких специализированных постах, каждый и; которых предназначен для выполнения определенного вида операций. Посты ТР обычно оснащаются смотровыми канавами и оборудуются подъемно-транспортными устройствами, приспособлениями и инструментами. Для обеспечения выполнения производственно-цеховых работ на АТП создаются следующие вспомогательные производственные цехи (отделения, участки): агрегатный, слесарно-механический, сварочный медницкий, жестяницкий, электротехнический, кузнечно-рессорный аккумуляторный, топливной аппаратуры, шиномонтажный, кузовной обойный, деревообрабатывающий арматурный, малярный и др. В этих цехах в соответствии с их назначением выполняются ремонтно-восстановительные работы агрегатов и механизмов автомобиля.

7.5  Научная организация труда при ТО и ТР транспортной техники

Растущий автомобильный парк, роль автомобильного транспорта в экономике страны и удовлетворении транспортных потребностей населения, влияние транспорта на экологическую и дорожную безопасность — все это свидетельствует о необходимости восстановления роли государства в регулировании развития автомобильного транспорта и его подсистем, включая техническую эксплуатацию.

С учетом имеющегося отечественного и зарубежного опыта, научных исследований и прогнозов концепция контроля, регулирования и обеспечения технического состояния автомобильного парка должна включать следующие основные положения.

Приоритетность охраны жизни и здоровья населения и транспортного персонала, охраны окружающей среды, основанная на Конституции и законах РК, это является основным требованием при организации технической эксплуатации и государственного контроля автотранспорта.

Конституционность и законность - наличие четкой нормативно- правовой базы, обеспечивающей во всех субъектах РК единые:

- требования к конструкции и техническому уровню новых транспортных средств, комплектующих изделий, запасных частей и материалов;

- обязанности изготовителя транспортных средств по отношению к владельцам(гарантийные обязательства, производство запасных частей, информационное обеспечение, участие в сервисной системе);

- порядок допуска изделий и материалов к эксплуатации;

- порядок юридического подтверждения соблюдения установленных требований при производстве и использовании изделий и материалов;

- требования к автомобилям, находящимся в эксплуатации;

- порядок и условия проведения государственных технических осмотров;

- требования к соответствующим нормативам и уровню инструментального контроля при государственных технических осмотрах;

- систему ТО и ремонта автомобилей, гарантирующую нормативный уровень работоспособности, экономичности, дорожной и экологической безопасности;

- обязанность владельцев транспортных средств проводить (на своей базе или в сервисной системе) необходимый минимум профилактических мероприятий и вести их планирование и учет; государственная регламентация этих услуг;

- требования к производственной базе предприятий (помещения, оборудование, технологическое обеспечение, персонал), которая должна соответствовать техническому уровню парка, к нормативам дорожной и экологической безопасности, уровню оснащенности центров инструментального контроля, проводящих государственный технический осмотр;

- требования к предприятиям, организациям и персоналу, допущенным к
проведению государственного технического осмотра.

Программно-целевой подход, предусматривающий:

- четкое определение цели технической эксплуатации как подсистемы авто мобильного транспорта;

- назначение количественных целевых нормативов (безопасность движения, загрязнение окружающей среды, техническое состояние автомобильного парка и т.п.) на всех уровнях ИТС;

- определение методов и сроков достижения поставленных целей;

- наличие единого центра, владеющего информацией по автомобильному парку, независимо от форм собственности, и организующего разработку и
реализацию системы технической эксплуатации и сервиса.

Функциональность, определяющая основную производственную и социальную задачу автомобильного транспорта: обеспечение рациональных транспортных потребностей экономики и населения, диктующих размер и структуру парка, его дислокацию и пробег и вызывающих негативные последствия (дорожно-транспортные происшествия, загрязнение окружающей среды, расход ресурсов), которые должны быть минимизированы.

Комплексность — координированное участие в работе, четкое распределение прав и обязанностей:

- государственных и региональных органов управления и контроля;

- производителей транспортной техники, комплектующих изделией, эксплуатационных материалов, технологического оборудования для ТО, ремонта, диагностики;

- хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на автомобильном транспорте (перевозки, ТО, ремонт, хранение, заправка и т.д.);

- владельцев транспортных средств, используемых для некоммерческой деятельности.

Взвешенный учет интересов всех участников системы: государства, промышленности, владельцев и пользователей транспортных средств и населения.

Финансовая и законодательная поддержка государством системы:

- правовое, экономическое и налоговое стимулирование развития рынка
технической эксплуатации и сервисных услуг;

- стимулирование владельцев, производящих обновление транспортных средств или применение дополнительных устройств и материалов, повышающих-надежность, экологическую и дорожную безопасность и ресурсосбережение;

- регулирование и контроль ценообразования на сервисном рынке на услуги,
связанные с выполнением государственных регламентов и нормативов;

- государственная поддержка подготовки кадров, научно-информационного и технологического обеспечения системы и рынка технической эксплуатации и
сервисных услуг.

Приоритетность стратегии обеспечения работоспособности автомобилей и парков посредством планово-предупредительной системы, которая перманентно совершенствуется с учетом изменения конструкции автомобилей, условий эксплуатации, требований перевозочного процесса и потребностей населения и владельцев транспортных средств.

Этапность и плавность реализации системы контроля, регулирования и обеспечения технического состояния автомобильного парка РК, вызванная низким исходным состоянием и сложностью системы, ее инерционностью и значительными ресурсами, необходимыми для развития. Этапность предполагает обоснованный выбор и реализацию первоочередных мероприятий с учетом региональных особенностей и условий.

Адекватное техническому уровню и требованиям к техническому состоянию, дорожной и экологической безопасности автомобилей развитие производственной инфраструктуры парка, сервисных услуг.

Совершенствование системы обеспечения работоспособности автомобилей

Рассматривая эти перспективы, необходимо, во-первых, различать автомобили современной конструкции, технического уровня, надежности и качества и те, которые будут формировать автомобильный парк через 5, 10, 15 лет. При этом обновление парка автомобилями новой конструкции происходит постепенно с учетом темпов списания и пополнения и фактических сроков службы автомобилей. Так же как и теперь, в будущем в парке будут сосуществовать автомобили нескольких поколений и технических уровней. Во-вторых, ответить на вопрос, имеются ли научные или практические конструктивные или другие основания замены действующей планово-предупредителыюй системы обеспечения работоспособности автомобилей в эксплуатации. Приводимые материалы , имеющийся отечественный и зарубежный опыт свидетельствуют о том, что для сложных восстанавливаемых изделий, какими являются автомобили, обеспечить гарантированный уровень работоспособности, важный для надежности транспортного процесса, вне планово-предупредительной системы невозможно.

Ее значение состоит не в том, что гарантируется абсолютная работоспособность (что невозможно для случайных процессов, свойственных эксплуатации), а в том, что уровнем работоспособности можно управлять, зная, какие ресурсы при этом необходимы, Поэтому, в-третьих, для ближайших 10—20 лет целесообразно рассматривать возможные варианты совершенствования планово-предупредительной системы, ее структуру, режимы, уровни регламентации и др.

При работе автомобилей под влиянием различных факторов возникает совокупность отказов (неисправностей), каждый из которых является случайной величиной, характеризуемой наработкой хi и ее средним значением xh видом закона распределения, вариацией vh стоимостью предупреждения а*b устранения cL отказа и другими показателями. Система ТО и Р упорядочивает этот случайный поток, разделяя его на группы воздействия по целям:

- направленные на поддержание работоспособности (профилактическая
стратегия I) и выполняемые с неслучайными наработками — периодичностями ТО /у;

- направленные на восстановление утраченной работоспособности (стратегия II) и производимые по потребности при случайных в общем случае
наработках xt.

Структура системы ТО и ремонта может совершенствоваться следующим образом.

Для индивидуальных автомобилей (легковые, грузопассажирские, микроавтобусы) наиболее распространенной будет система с одним основным видом ТО, сопоставимым по периодичности со среднегодовым пробегом этих автомобилей 10-20 тыс. км и предшествующим по времени государственному техническому осмотру, а в перспективе совмещенным с ним.

Для коммерческих грузовых и пассажирских автомобилей система ТО и ремонта может развиваться при сохранении планово-предупредительных принципов в следующих направлениях.

- Увеличение периодичности ТО в соответствии с повышением надежности автомобилей, качества их технической эксплуатации, применяемых эксплуатационных материалов и повышением квалификации персонала.

- Для интенсивно эксплуатируемых коммерческих автомобилей (междугородные и международные перевозки, городские и пригородные пассажирские перевозки) будет развиваться корректирование нормативов, а в ряде случаев и структуры системы, вплоть до индивидуализации нормативов с учетом условий эксплуатации и технического состояния автомобилей (см. гл. 23) и показаний встроенных контрольно-диагностических средств. Этой тенденции будут благоприятствовать совершенствование информационного обеспечения технической эксплуатации, оперативный помашинный учет воздействий, оборудование автомобилей  большой грузоподъемности и вместимости встроенной системой диагностики и режимометрами.

- Применение новых информационных технологий в ТЭА, сопровождаемое сокращением затрат при организации помашинного учета, позволит при необходимости изменять структуру системы, увеличивая число видов ТО (см.гл. 7), а также индивидуализировать моменты замены (списания или продажи) автомобилей с учетом экономических и технических критериев, управляя возрастной структурой парков.

- Повышение надежности агрегатов и систем автомобилей, антикоррозионной стойкости кузовов и кабин, регулирование сроков службы позволит отказаться от полнокомплектного капитального ремонта автомобилей. Улучшение ремонтопригодности автомобилей и агрегатов, применение компактных и мобильных средств диагностики, обслуживания и ремонта позволит постепенно для коммерческих автомобилей переходить к углубленному ремонту ряда агрегатов без снятия их с автомобиля (так называемый ремонт), что существенно сократит простои автомобиля в ремонте.

- Ремонтная подотрасль в основном сосредоточится на восстановлении деталей, особенно базовых и основных, до уровня новых, что обеспечит существенное повышение ресурсов ремонтируемых агрегатов и систем.

- Будет возрастать приспособленность конструкции автомобилей к утилизации и вторичному использованию (рециклингу), в котором будут принимать не посредственное и расширяющееся участие производители автомобилей и материалов, что позволит снизить загрязнение окружающей среды отходами и утилем.

Согласно имеющимся оценкам и перспективным технологиям около 75% (по массе) деталей и материалов современного автомобиля (металлические детали, масла, технические жидкости) могут быть переработаны и вторично использованы, в том числе при производстве и эксплуатации автомобилей. Остальные отходы, образующиеся при переработке списанных автомобилей (пластики, краска, резина, стекло и т.д.), подлежат дроблению или измельчению с последующим использованием в других отраслях, например в строительстве, или по экологическим требованиям захоронению.

Принципиальное изменение планово-предупредительной системы возможно при следующем шаге, когда изделию (или его элементам) будет обеспечено поддержание работоспособности методами резервирования или самовосстановления в пределах установленного срока службы. Здесь возможны два решения; или использование "абсолютно надежных' материалов и изделий, вероятность отказа которых за заданную наработку ничтожно мала (резервирование, повышение надежности элементов конструкции), или применение иных принципов конструирования, предусматривающих самовосстановление изделия. Целесообразность подобной трансформации таких массовых изделий, как автомобиль, должна быть подвергнута тщательной экономической, социологической, конструкторской и технологической проработке.

Вопросы для самопроверки

1.Назовите основные составляющие технологического процесса

2.Какие виды работ приходится выполнять при  проведении ТО и ТР

3.В чем особенности  контрольно-диагностических, регулировочных и крепежных работ?

4.В чем различие разборочно-сборочных работ при проведении их на постах ТР и производственных участках?

5. Каковы особенности смазочно-заправочных работ с позиций экономии ресурсов?

6.Формы организации технологических процессов.

7.Основные положения концепции контроля, регулирования и обеспечения технического состояния автомобильного парка

Глава 8. Закономерности формирования производительности и пропускной способности средств обслуживания

8.1 Средства обслуживания как системы массового обслуживания.   Классификация и показатели их эффективности

Для обеспечения работоспособности автомобилей необходимо выполнять профилактические и ремонтные операция. Эти операции выполняет персонал инженерно-технической службы, т. е. ремонтные рабочие, техники, инженеры. Для обеспечения необходимых условий качественного выполнения операций ТО и ремонта и повышения производительности труда персонала используются средства труда; которые, вовлекаясь в производственный процесс, превращаются в основные производственные фонды, имеющие активную и пассивную части. Применительно к технической эксплуатации пассивная часть основных фондов - это здания, сооружения, коммуникации, создающие необходимые условия для выполнения ТО и ремонта, а активная - средства механизации  и автоматизации (роботизации).

Характерной особенностью работы этих средств обслуживания является изменяющийся во времени поток требований на работу средств обслуживания  а также переменные трудоемкость и продолжительность устранения неисправностей

Системы, и которых переменными и случайными являются моменты поступления требований на обслуживание и продолжительность самих обслуживании, называются системами массового обслуживания (СМО). Примерами СМО в области технической эксплуатации автомобильного транспорта являются: посты, линии, участки ремонтных мастерских, предприятий автомобильного транспорта, склады запасных частей, топливо- и маслораздаточные колонки АЗС и др.

Система массового обслуживания состоит из следующих основных элементов: входящего потока объектов, требующих обслуживания и называемых здесь требованиями, очереди, обслуживающих аппаратов и выходного потока требований   (рис. 8.1).

Рис. 8.1 Схема системы часового обслуживания

Входящий поток требований представляет собой совокупность требований на удовлетворение потребностей в проведении определенных работ. Заявки поступают в некоторые случайные моменты времени. Поэтому число требований, поступающих в систему в единицу времени, является случайной величиной, а входящий поток представляет собой случайный процесс, который, как правило, описывается законом Пуассона. Требования могут быть однородными и неоднородными.

Обслуживающие аппараты - это совокупность отдельных рабочих, звеньев, бригад с необходимым оборудованием, средствами механизации, инструментом и оснасткой. При проведении ТО - это бригады, при ТР - рабочие посты, на вспомогательных участках - отдельные рабочие и т. д.

Очередь образуется в том случае, когда пропускная способность обслуживающих аппаратов недостаточна по отношению к входящему потоку требований. Величина входящего потока имеет вариацию относительно математического ожидания (рис. 8.19).

Выходящий поток требований в зависимости от характеристики СМО составляют в общем случае обслуженные и необслуженные требования. Для автомобильного транспорта обязательным является выполнение необходимых работ по обслуживанию и ремонту, т. е. выходящий поток, как правило, состоит из обслуженных требований, т. е. работоспособных автомобилей.

Системы массового обслуживания классифицируются следующим образом:

по ограничениям на длину очереди - с потерями, без потерь и с ограничением по длине очереди. В системах  с  потерями  требование  покидает ее, если все обслуживающие аппараты заняты. В системах без потерь требование «встает» в очередь, если все аппараты заняты. Могут существовать ограничения на длину очереди или на время нахождения в ней;

по количеству каналов обслуживания - одно-    и    многоканальные;

по типу обслуживающих аппаратов - однотипные (универсальные) и разнотипные (специализированные);

по порядку обслуживания - одно- и многофазовые. Однофазовые - это такие системы, в которых требование обслуживается на одном посту. При

многофазовом обслуживании требование последовательно проходит несколько обслуживающих аппаратов, например   на   поточной   линии   ТО;

по числу обслуживающих аппаратов - ограниченное и неограниченное;

по приоритетности обслуживания - с приоритетом и без приоритета. С приоритетом - это такие системы, в которых ряд требований будет обслуживаться в первую очередь независимо от наличия очереди других требований, например заправка топливом вне очереди автомобилей скорой медицинской помощи. Без приоритета - требования обслуживаются в порядке поступления в систему;

по величине входящего потока требований- с ограниченным и неограниченным потоком;

по структуре системы - замкнутые и открытые. Замкнутые - это такие системы, в которых входящий поток требований зависит от числа обслуженных требований. Открытые - входящий поток требований не зависит от числа обслуженных требований;

по взаимосвязи обслуживающих аппаратов - с взаимопомощью и без нее. В системах без взаимопомощи параметры пропускной способности и производительности обслуживающих аппаратов постоянны и не зависят от загрузки или простоя других аппаратов.   В   системах   с   взаимопомощью пропускная способность обслуживающих аппаратов будет зависеть от занятости других аппаратов. Взаимопомощь между постами и исполнителями характерна при организации работы зон и участков ТО и ремонта и при коллективных методах труда, при котором исполнители могут перемещаться по постам. При рассмотрении СМО с взаимопомощью необходимо учитывать два фактора: насколько ускоряется обслуживание требования, если ее обслуживанием занято сразу несколько обслуживающих аппаратов; какова «дисциплина взаимопомощи», т. е. когда и как несколько каналов берут на себя обслуживание одного и того же требования.

Применительно к технической эксплуатации автомобилей наибольшее распространение находят замкнутые и открытые, одно- и многоканальные СМО, с однотипными или специализированными обслуживающими аппаратами, с одно- или многофазовым обслуживанием, без потерь или с ограничением на длину очереди, или   времени   нахождения   на   ней.

В качестве показателей эффективности работы СМО используют приведенные ниже параметры.

Интенсивность обслуживания

µ=1/tд,                                                                                                          (8.1)

где tд - продолжительность (длительность) обслуживания одного требования.

Приведенная плотность потока требований

ρ = ω/µ,                                                                                                       (8.2)

где ω - параметр потока требований (см. разд. 2.8).

Абсолютная пропускная способность А показывает количество требований, поступающих в единицу времени, т. е.

A = ωg,                                                                                                        (8.3)

где g - относительная пропускная способность.

Относительная пропускная способность определяет долю обслуженных требований от общего их количества.

Вероятность того, что все посты свободны Р0, характеризует такое состояние системы, при котором все объекты исправны и не требуют проведения технических воздействий, т. е. требования отсутствуют.

Вероятность отказа в обслуживании РОТК имеет смысл для СМО с потерями и с ограничением по длине очереди или времени нахождения в ней. Она показывает долю «потерянных»   для   системы   требований.

Вероятность образования очереди П определяет такое состояние системы, при котором все обслуживающие аппараты заняты, и следующее требование «встает» в очередь с числом ожидающих требований r.

Зависимости для определения названных параметров функционирования СМО определяются ее структурой. Для систем массового обслуживания с потерями (r = 0) эти зависимости приведены в табл. 8.1, а для других типов систем - в рассмотренных примерах.

Среднее время нахождения в очереди

tож= r/ω.                                                                                                      (8.4)

Количество требований, связанных с системой,

К = r + пзан.                                                                                                 (8.5)

Время связи требования с системой:

СМО с потерями

tсист = gtд;                                                                                                     (8.6)

СМО без потерь

tсист=tд+tож                                                                                                  (8.7)

Издержки от функционирования системы

И = С1r + С2nсв + (C1 + C2)ρ,

где С1 - стоимость простоя автомобиля в очереди; r - средняя длина очереди; С2 - стоимость простоя обслуживающего канала; nсв - количество    простаивающих    каналов.

Из-за случайности входящего потока на ТО и ремонт и продолжительности их обслуживания всегда имеется какое-то среднее число простаивающих автомобилей. Обычно требуется так распределить число обслуживающих аппаратов (постов, рабочих мест, исполнителей) по различным подсистемам, чтобы И = min. Этот класс задач имеет дело с дискретным изменением параметров, так как число аппаратов может изменяться только дискретным образом. Поэтому при анализе системы обеспечения работоспособности автомобилей неприменимо классическое вариационное исчисление, а используются методы исследования операций, теории массового обслуживания, линейного, нелинейного и динамического программирования, имитационного моделирования и так называемого метода «Монте-Карло».

Таблица    8.1 Показатели   эффективности   систем   массового   обслуживания   с   потерями ()

| Тип СМО | Относительная пропускная способность g | Вероятность того, что все посты свободны Po | Вероятность отказа в обслуживании Ротк | Число занятых обслуживающих аппаратов nзан |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноканальная () |  |  |  |  |
| Многоканальная () |  |  |  |  |
| С взаимопомощью многоканальная (;)* |  |  |  |  |

*µбр- интенсивность технических воздействий бригады.

Пример. Станция технического обслуживания имеет один пост диагностирования (). Длина очереди ограничена 2 автомобилями (r= т=2). Определить параметры эффективности работы диагностического поста, если интенсивность потока требований на диагностирование в среднем ω = 2 треб/ч, продолжительность диагностирования tД = 0,4 ч.

Интенсивность диагностирования (8.1)

µ= 1/0,4 = 2,5.

Приведенная плотность потока (8.2)

ρ = 2/2,5 = 0,8.

Вероятность того, что пост свободен,

Вероятность образования очереди

.

Вероятность отказа в обслуживании

Относительная пропускная способность

.

Абсолютная пропускная способность (8.3)

.

Среднее количество занятых постов

.

Среднее   количество  требований,   находящихся в очереди,

.

Среднее время нахождения в очереди

.

Издержки от функционирования системы  тн/день. Однако эти издержки не учитывают потери от простоя автомобилей в очереди, так как данные потери несет владелец, а не станция   технического обслуживания.

Пример. На автотранспортном предприятии имеется один пост диагностирования (). В данном случае длина очереди практически неограниченна. Определить параметры эффективности работы диагностического поста. Остальные исходные данные те же, что и для предыдущего примера.

Интенсивность диагностирования и приведенная плотность потока остаются те же: µ= 2,5; ρ = 0,8.

Вероятность того, что пост свободен,

.

Вероятность образования очереди

.

Относительная пропускная способность g=l, так как все автомобили пройдут через диагностический пост.

Абсолютная пропускная способность

А = ω = 2 треб/ч.

Среднее количество занятых постов

nзан = ρ = 0,8.

Среднее количество требований, находящихся в очереди,

Среднее время нахождения в очереди

Издержки от функционирования системы тн./день.

Пример. На автотранспортном предприятии имеются два поста диагностирования () - многоканальная система. Определить параметры эффективности работы системы диагностирования. Остальные исходные данные те же, что для предыдущего примера.

Интенсивность диагностирования и приведенная плотность потока остаются те же: µ= 2,5; ρ = 0,8.

Вероятность того, что оба поста свободны,

Вероятность образования очереди 0,82

Относительная пропускная способность g=l, так как все автомобили пройдут через диагностические посты.

Абсолютная пропускная способность А = 2 треб./ч.

Среднее количество занятых постов

nзан = ρ = 0,8.

Среднее количество требований, находящихся в очереди,

Среднее время нахождения в очереди

1

Издержки от функционирования  системы

тн./день.

Как видно из примеров, показатели эффективности в значительной мере зависят от структуры системы массового обслуживания. В системе с ограничением по длине очереди только 82,7 % автомобилей будут продиагностированы, т. е. 17,3 % автомобилей покинут СМО не обслуженными.

При переходе от одноканальной системы к многоканальной средняя длина очереди уменьшается более чем в 10 раз. Издержки на функционирование двухпостовой СМО ниже, чем однопостовой. Однако в этом случае требуются дополнительные капитальные затраты на строительство и оборудование диагностического поста.

8.2 Факторы, влияющие на показатели эффективности средств обслуживания и методы интенсификации производства

Основным условием функционирования СМО является соотношение между входящими потоком требований и абсолютной пропускной способностью системы ω<>A.

Таким образом, показатели эффективности средств обслуживания с одной стороны будут зависеть от величины входящего потока требований и его вариации, а с другой - от пропускной способности и производительности средств обслуживания.

На величину входящего потока требований будут оказывать влияние следующие факторы: принятая система ТО и ремонта; распределение работ между отдельными производствами и предприятиями в условиях специализации, централизации и кооперации; характеристики надежности подвижного состава; качество капитально отремонтированных автомобилей и запасных частей; возрастная структура и разномарочность парка; условия эксплуатации, время года и др.

В зависимости от принятой системы ТО и ремонта, а также от организационной структуры ИТС и кооперации с другими предприятиями входящий поток требований может рассматриваться как общий или как состоящий из отдельных потоков на специализированные производства (рис. 8.2). При этом величина отдельных его частей будет уменьшаться. Это приводит к большей вариации фактических значений от средней величины 8. Поток требований будет однородным.

Абсолютная пропускная способность зависит от следующих факторов: принятой структуры предприятий или специализации подразделений, уровня организации и управления ТО и ТР; технологического уровня проведения работ; обеспеченности производственной технической базой; уровня механизации работ; квалификации и обеспеченности ремонтными рабочими, запасными частями и материалами и др.

Абсолютная пропускная способность

(8.8)

где - интенсивность i-го технического воздействия;

- количество каналов обслуживания i-го вида;

k - количество видов каналов обслуживания.

Продолжительность технического воздействия является случайной величиной, так как она зависит от большого числа факторов и определяется по выражению

(8.9)

где t - трудоемкость технического воздействия; чел-ч;

Kм - коэффициент, учитывающий изменение трудоемкости в зависимости от уровня механизации работ;

Kд - коэффициент, учитывающий изменение трудоемкости при использовании диагностирования;

Кпр -коэффициент, учитывающий потери рабочего времени по организационным причинам;

Тсм - продолжительность смены, ч;

С - число смен;

Рп - среднее число одновременно работающих на посту, чел.;

Ккв - коэффициент, учитывающий квалификацию ремонтных рабочих.

Рис. 8.2. Изменение входящего потока требований в зависимости от пробега с начала эксплуатации и специализации по видам работ

Трудоемкость технических воздействий зависит от типа, марки, модификации подвижного состава, пробега с начала эксплуатации, квалификации водителей, условий эксплуатации, принятой системы ТО и ремонта, организации и управления инженерно-технической службой предприятий, состояния производственно-технической базы, технологии выполнения и   механизации   работ.

Коэффициент Kм зависит от уровня механизации работ, специализации постов и рабочих мест по видам работ.

Коэффициент Kд зависит от уровня внедрения в технологический процесс ТО и ремонта диагностики и достоверности информации.

Коэффициент Кпр зависит от организации и управления производством работ по ТО и ремонту, обеспеченности объектами труда, запасными частями, оборудованием, персоналом, а также принятой формы хозяйственной деятельности, системы заработной платы и материального стимулирования.

Коэффициент Ккв учитывает различную производительность труда ремонтных рабочих в зависимости от их квалификации (разряда) и степени сложности выполняемых работ.

Факторы, влияющие на пропускную способность средств обслуживания, можно разделить на экстенсивные и интенсивные. На данном этапе к экстенсивным факторам можно отнести: развитие ПТБ, повышение фондовооруженности при неизменных технических, технологических и организационных решениях; рост численности работающих без изменения их качественного состава; обеспеченность запасными частями, материалами и др.

К интенсивным факторам относятся: использование рациональных технологий технических воздействий; изменение структуры предприятий с. учетом специализации, кооперации и концентрации производства; сокращение потерь рабочего времени за счет совершенствования управления; повышение квалификации исполнителей; механизация процессов ТО и ТР, резервирование производственных мощностей; использование бригадного подряда, внутрихозяйственного расчета между службами эксплуатации и инженерно-технической, новых систем оплаты труда и материального стимулирования.

При внедрении коллективных форм труда отдельные рабочие заинтересованы в результатах труда бригады в целом. При этом широко используется взаимопомощь между различными каналами обслуживания по типу «все как один» или «равномерная взаимопомощь».

8.3 Механизация, автоматизация и роботизация как методы интенсификации производственных процессов

Под механизацией понимают частичную или полную замену мускульного труда человека машинным с сохранением непосредственного участия человека в управлении процессом и для контроля за его выполнением. Под автоматизацией понимают частичное или полное освобождение человека не только от мускульного труда, но и от участия в оперативном управлении технологическим процессом. Управление технологическим процессом в этом случае осуществляется машиной по программе, разработанной человеком. В обязанности человека входят настройка машины или группы машин, включение и контроль. Под роботизацией понимают полное исключение исчерпывающего себя по интенсивности физического труда человека и расширение применения более гибких и практически неограниченных для интенсификации интеллектуальных форм труда, помноженных на широкие возможности современных ЭВМ.

Механизация является важнейшим направлением НТП при технической эксплуатации, влияет на продолжительность выполнения операций ТО или ремонта (формула 8.9), т. е. на производительность персонала и средств обслуживания, ускорение труда, качество самого обслуживания и ремонта, расход материалов и запасных частей (табл. 8.2) и другие показатели эффективности технической эксплуатации автомобилей.

Оценка механизации производственных процессов производится по двум показателям:

уровню механизации производственных процессов;

степени механизации производственных процессов.

Таблица   8.2. Изменение показателей эффективности в зависимости от уровня механизации ТО и ТР в грузовых АТП, %

| Показатель | Уровень механизации % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20* | 25 | 30 | 35 |
| Коэффициент технической готовности | 96 | 98 | 100 | 101 | 103 | 104 |
| Трудоемкость ТО и ТР | 140 | 120 | 100 | 90 | 85 | 80 |
| Расход запасных частей | 130 | 110 | 100 | 90 | 85 | 80 |

Базой для определения этих показателей является совместный анализ операций технологических процессов и оборудования,  применяемою  при наполнении этих операций.

Уровень механизации  (%) производственных процессов определяет долю   механизированного   труда   в общих   трудозатратах   и   рассчитывается по формуле:

(8.10)

где   - трудоемкость     механизированных операций процесса из применяемой технологической документации, чел-мин;

Т0 - общая трудоемкость всех операций процесса из применяемой     технологической      документации, чел.мин.

Степень   механизации    производственных процессов определяет замещение   рабочих   функций   человека реально    применяемым    оборудованием в сравнении с полностью автоматизированными технологическими процессами. Количество замещаемых оборудованием рабочих функций человека определяется «звенностью» (оборудования (Z), которая характеризует его совершенство (табл. 8.3).

Степень механизации производственных процессов  (%) рассчитывается по формуле:

,                                                                                                 (8.11)

где  - звенность применяемого оборудования, соответственно равная 1; 2; 3; 3,5; 4;

- количество механизированных операции, выполняемых с применением оборудования со звенностью ;

- количество механизированных операций, выполняемых с применением оборудования со звенностью ;

- количество механизированных операций, выполняемых с применением оборудования со звенностью ;

- количество механизированных операций, выполняемых с применением оборудования со звенностью ;

- количество механизированных операций, выполняемых с применением оборудования со звенностью ;

n - общее количество операций.

Сопоставляя фактическое значение М с максимально возможным, можно оценить технический уровень любой машины с точки зрения замещения функций человека в процессе труда.

К ручным (немеханизированным) операциям относятся операции, выполняемые с использованием инструмента и оборудования со звенностью .

К механизированным относятся операции, выполняемые с использованием оборудования и инструмента со звенностью .

К автоматизированным относятся операции, выполняемые с использованием оборудования со звенностью Для технологического оборудования, используемого при ТО и ремонте, максимальная звенность .

Вопросы для самопроверки

1.Дайте определение системаме массового обслуживания (СМО)

2. Приведите примеры СМО в области технической эксплуатации автомобильного транспорта

3.Из каких основных элементов состоит Система массового обслуживания?

4.Как классифицируются Системы массового обслуживания ?

5. Какие параметры используют в качестве показателей эффективности работы СМО ?

6. От чего зависит трудоемкость технических воздействий ?

7. Как определяют уровень механизации  (%) производственных процессов ?

Глава 9. Организация технического обслуживания и ремонта технологического оборудования

9.1 Классификация технологического оборудования

Технологическое оборудование, предназначенное для механизации технологических процессов ТО и ремонта ПС автотранспорта, является частью основных производственных фондов. Потребность в технологическом оборудовании для АТП и объединений различных размеров рекомендуется табелем технологического оборудования и специализированного инструмента, в который включены три группы: оборудование общетехнического назначения, которое применяется в различных отраслях народного хозяйства, в т.ч. и на автотранспорте; гаражное оборудование; нестандартизированное оборудование.

К первой группе относятся металлорежущие и деревообрабатывающие станки, кузнечно-прессовое, крановое и другое оборудование.

В зависимости от назначения металлорежущие станки подразделяются на универсальные, специализированные и специальные, предназначенные для обработки одного определенного изделия.

В зависимости от массы металлорежущие станки подразделяются на легкие (массой до 1 т), средние (от 1 до 10т) и тяжелые (массой более 10т).

По степени автоматизации металлорежущие станки подразделяются на автоматы, полуавтоматы с цикловым и числовым программным управлением.

Деревообрабатывающее оборудование подразделяется по назначению:

1-я группа - для резания и обработки древесины с изменением размеров и формы;

2-я группа - для выполнения загибочных, сушильно-тепловых и других вспомогательных работ;

3-я группа - для механизации станочных, околостаночных и транспортных операций;

4-я группа - заточные станки и оборудование, предназначенное для обслуживания деревообрабатывающего инструмента.

Кузнечно-прессовое оборудование - это гидравлические и механические прессы, высадочные, обрезные и штамповочные автоматы, молоты, ножницы и гибочные машины. В зависимости от массы кузнечно-прессовое оборудование делится на легкое (массой менее 10 т), среднее (10 60 т)  и тяжелое (более 60 т).

Крановое оборудование различается по режимам работы механизма главного подъема: с ручным приводом; с машинным приводом (легкие, средние, тяжелые и весьма тяжелые краны).

Гаражное оборудование различается по назначению и сложности. По назначению выделяют оборудование для следующих основных работ: моечных и очистительных; подъемно-транспортных; смазочных; заправки маслами, воздухом и рабочими жидкостями; контрольно-диагностических и регулировочных; то же электрооборудования; то же систем питания карбюраторных, дизельных и газобаллонных автомобилей; разборочно-сборочных и ремонтных; шиномонтажных и шиноремонтных.

По сложности конструкции и проведения ТО и ремонта гаражное оборудование подразделяется на сложное, например стенд для проверки тормозных свойств; средней сложности, например подъемники, маслораздаточные   колонки; несложное - слесарно-монтажный инструмент, тележки для снятия и установки колес и др.

9.2 Система и организация технического обслуживания и ремонта технологического оборудования.

Система ТО и ремонта. Технологическое оборудование также, как и автомобиль, в процессе работы под влиянием изнашивания, пластических деформаций, коррозии, физико-химических изменений и других причин меняет свое техническое состояние, возникают неисправности.

Для обеспечения работоспособности технологического оборудования выполняются его техническое обслуживание и ремонт, имеющие те же цели, что и для автомобиля. Операции ТО и ремонта группируются в виды, которые  составляют  систему  ТО  и ремонта технологического оборудования, которая является планово-предупредительной.

Для гаражного оборудования в зависимости от его сложности и назначения применяются следующие виды технического обслуживания и ремонта, имеющие определенные для каждого вида оборудования перечни операций:

ежедневное   обслуживание   (ЕО);

периодическое техническое обслуживание (ТО);

сезонное обслуживание (СО);

текущий ремонт (Т);

средний ремонт (С) для некоторых моделей оборудования;

капитальный ремонт (К).

Перечни, периодичности и трудоемкости операций ТО и ремонта устанавливаются положением и руководствами по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования на автотранспортных предприятиях и станциях технического обслуживания, а также рекомендациями автозаводов.

Нормы расхода запасных частей и материалов. Для ТО и ремонта  наиболее сложного технологического оборудования (моечное, подъемно-транспортное, диагностическое, регулировочное) устанавливаются номенклатура и нормы расхода запасных частей в штуках на 10 изделий в год, а также нормы расхода (в килограммах на один капитальный ремонт) при капитальном ремонте оборудования для следующих  материалов: черные, цветные металлы и сплавы, метизы и электроды; резино-асбестовые материалы; бумажные и электроизоляционные материалы; лакокрасочные материалы; химикаты; кабели и провода; нефтепродукты; кислород, текстильные, технические и кожевенные материалы; прочие материалы.

Для общетехнического оборудования устанавливаются нормы расхода материалов при капитальном ремонте в килограммах на единицу ремонтной сложности технологического оборудования.

Организация ТО и ремонта технологического оборудования. Монтаж, техническое обслуживание, ремонт и списание технологического оборудования осуществляются службой гл.механика автотранспортного предприятия (ОГМ) . Главный механик подчиняется главному инженеру АТП. Указанная служба обеспечивает планирование и выполнение работ ТО и ремонта технологического оборудования, ведение необходимой технической и учетной документации, составляет отчеты о работе, акты сдачи и приема оборудования, организует комплектацию, обучение и повышение квалификации работников ОГМ, а также обеспечивает безопасность работы оборудования и персонала. Разрабатывает и реализует планы замены и  модернизации технологического оборудования, составляет требования на запасные части и материалы, изготовляет детали, необходимые для ремонта оборудования. Ведет учет затрат на техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования.

В зависимости от необходимого количества работающих образуются ремонтная группа, одна или две комплексные бригады для ТО и ремонта технологического оборудования.

Сложный ремонт технологического оборудования (средний  и капитальный), изготовление и восстановление деталей, а также нестандартного оборудования целесообразно централизовать. Для этого организуют централизованные мастерские и выездные бригады, осуществляющие ремонт оборудования на АТП; а также организация изготовителями технологического оборудования центров по обслуживанию и ремонту и обучению персонала ОГМ.

Вопросы для самопроверки

1. Система ТО и ремонта.

2. Классификация технологического оборудования

3. Нормы расхода запасных частей и материалов

4. Организация ТО технологического оборудования

5. Организация ремонта технологического оборудования

Глава 10. Структура и ресурсы инженерно-технической службы

транспортной техники

10.1 Основные задачи инженерно-технической службы

Основные задачи ИТС автотранспорта на различных уровнях управления могут быть сведены к следующим.

1. Определение технической политики ведомства, объединений и предприятий по технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта.

Техническая политика формируется на основе существующего хозяйственного механизма и действующего законодательства, программы научно-технического прогресса, состояния и опыта работы данной отрасли и прогнозов ее развития, имеющихся ресурсов и ограничений, а также выполненных научно-исследовательских     работ.

Техническая политика должна обеспечивать требуемый уровень работоспособности автопарка, экологичные и ресурсосберегающие пути развития технической эксплуатации. Техническая политика реализуется через хозяйственный механизм, предусматривающий: самофинансирование предприятий и хозяйственный расчет; отраслевые программы; систему прогрессивной нормативной, проектной  и  технологической документации.

2.Разработка и доведение до исполнителей нормативно-технологической и проектной

документации, обеспечивающей создание условий для реализации технической политики

3. Планирование, организация и управление ТО, ремонтом и хранением ПС  автотранспорта. Ресурсное и оперативное корректирование   нормативов   с учетом условий эксплуатации.

4. Создание, совершенствование и рационализация производственно-технической базы и проведение мер по ее поддержанию, реконструкции и техническому перевооружеию, механизации и роботизации ТО и   ремонта.

5. Организация материально-технического обеспечения и хранения запасных частей, эксплуатационных материалов, технологического оборудования.

6. Разработка  мероприятий по экономии  всех видов ресурсов и,  в первую очередь, трудовых и топливно-энергетических, а также капитальных вложений. Сбор, повторное использование  и  регенерация  материалов.

7. Анализ техническою состоянии ПС автотранспорта, производственно-технической базы, технологического оборудования, производственных запасов.

8. Организация внутрихозяйственного хозрасчета учета ТО и ремонта ПС,  технологического и другого оборудования, элементов производственно-технической базы.

9. Составление плана поставок и списания автомобилей и технологического   оборудования.

Управление возрастной  структурой автомобильных парков. Разработка рекомендации по использованию автомобилей с учетом их технического состояния и условий эксплуатации.

10. Комплектация ИТС персоналом, повышение квалификации, улучшение условий труда и быта, совершенствование нормирования, морального и материального стимулирования персонала.

11. Проведение мероприятий по подготовке предприятий к приему и эффективной эксплуатации автомобилей новой конструкции, использованию новых эксплуатационных материалов, оборудования, компьютеров.

12. Обобщение, распространение и реализация передового опыта технической эксплуатации.

13.Организация внутри хозяйственного хозрасчета, хозяйственных отношений со службой перевозок. Предъявление требований к службе перевозок и контроль за соблюдением правил технической эксплуатации ПС автотранспорта на линии. Оценка влияния водителей на работоспособность автомобилей, повышение их квалификации.

14.Предъявление требований к автомобилестроительной и другим отраслям промышленности по совершенствованию  конструкции ПС, качеству эксплуатационных материалов, масштабам и качеству строительства и эксплуатации дорог. Организация контроля качества эксплуатационных материалов и запчастей.

15. Восстановление    и    частичное изготовление   дефицитных   деталей,
материалов и оборудования.

16. Модернизация и переоборудование ПС, изготовление некоторых типов специализированного ПС, производство которых пока не освоено промышленностью.

10.2 Структура и ресурсы инженерно-технической службы транспортной техники

Для выполнения задач, стоящих перед ИТС, она обеспечивается соответствующими ресурсами, материально-технической базой и системой управления, имеющей определенную структуру и задачи. Главные функции вышестоящих организаций будут состоять, в следующем:

создание условий для реализации социальной направленности развития отрасли и группы предприятий, улучшение условий труда и жизни персонала;

прогнозирование, разработка и реализация технической политики интенсивного, сбалансированного, ресурсосберегающего и экологичного развития предприятий и объединений на основе НТП, обеспечивающего потребности народного хозяйства и населения в транспортном обслуживании;

определение основных направлений, поддержка и централизованное финансирование наиболее важных прогностических, поисковых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

представление делегированных предприятиями интересов ведомства в вышестоящих плановых, финансовых, хозяйственных организациях и региональных органах, а также при работе с партнерами, клиентами, поставщиками:

предоставление предприятиям и организациям на хозрасчетных условиях услуг по научному, проектному, технологическому, нормативному, пусконаладочному, посредническому обслуживанию, требующему концентрации научных, инженерных сил и значительных ресурсов (например, создание основных нормативных документов, проектирование, применение и программное обеспечение компьютерной техники); участие наряду с учебными заведениями в целевой подготовке кадров и повышении их квалификации.

В большинстве регионов имеются объединения предприятий автотранспорта. Как правило, ИТС в этих объединениях возглавляется вторым лицом (заместителем министра, президента ассоциации), организующим работу ИТС ведомства в соответствии с действующими законами, заказами, ресурсными и другими ограничениями. Важнейшие вопросы, определяющие техническую политику ведомства в области ТЭА, нормативные и технологические материалы разрабатываются с учетом передового отечественного и зарубежного опыта научно-исследовательскими, проектными и нормативными организациями, рассматриваются и обсуждаются соответствующими подразделениями министерства, которые дают рекомендации по их реализации. Ряд хозяйственных функций, в том числе и на хозрасчетных условиях, может выполняться и другими подразделениями министерств.

Например, министерства и ассоциации могут давать рекомендации и оказывать региональным производственным объединениям автотранспорта и предприятиям помощь по организации и технологии ТО и ремонта, экономии топливо-энергетических ресурсов, капитальному ремонту автомобилей, агрегатов и восстановлению деталей, по производству технологического оборудования, оснастки для ТО и ремонта и др. Аналогичная работа по организации материально-технического снабжения осуществляется ассоциациями или региональными подразделениями управления материально-технического   снабжения.

Структура региональных объединений и ассоциаций предприятий автомобильного транспорта определяется их функциями, наличием статуса государственного объединения, уровнем хозрасчетных отношений с предприятиями.

База и ресурсы ИТС автотранспорта - это совокупность следующих составляющих.

1. Материально-техническая или производственно-техническая база, включающая в себя здания, сооружения, технические средства для хранения, технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Состояние производственно-технической базы характеризуется уровнем обеспеченности, представляющим собой отношение фактических и нормативных показателей. В качестве показателей, характеризующих ПТБ, применяются обобщающие, например, капиталовложения в ПТБ, приходящиеся на один автомобиль. Этот показатель для вновь создаваемой производственной базы, по действующим нормам, для комплексных АТП на 100 и 300 автомобилей.

Указанные нормативы, как и в Положении о ТО и ремонте ПС автотранспорта, установлены для эталонных условий и корректируются с учетом типа и специализации подвижного состава, интенсивности и условий эксплуатации, степени использования прицепного состава, способа хранения, разномарочности и уровня кооперирования.

К частным показателям относятся: число рабочих постов, приходящихся на 1 млн. км суммарного пробега; площади производственно-складских и вспомогательных помещений на 1 автомобиль, площади стоянок на 1 место хранения, уровень механизации работ ТО и ремонта и др. Нормативы на приведенные показатели устанавливаются с учетом типа ПС, условий эксплуатации, размера, структуры и специализации ПТБ. Состояние ПТБ оказывает существенное влияние на показатели эффективности ТЭА и потребные ресурсы.

Анализ состояния ПТБ конкретных предприятий рекомендуется проводить не только в целом, но и поэлементно, т.е.   конкретных  цехом, участков, зон, что обеспечивает выявление объектов, требующих первоочередной  реконструкции,  расширения или технического  перевооружения.

2. Подвижной состав определенных технико-эксплуатационных свойств, являющийся предметом труда ИТС. На организацию ТО и ремонта, на потребность в производственно-технической базе, материальных и трудовых ресурсах влияют следующие основные характеристики и параметры подвижного состава:

тип (грузовые, легковые, автобусы, прицепы и полуприцепы); назначение и модификация - общетранспортного назначения, специализированные и специальные (пожарные, краны, автолавки и др.); грузоподъемность и вместимость; вид применяемого топлива; надежность; уровень унификации конструкции и применяемых эксплуатационных материалов; наработка автомобилей с начала эксплуатации и стабильность технико-эксплуатационных свойств при старении; габаритные размеры автомобилей и масса основных агрегатов.

3.Материально-технические ресурсы в виде приобретаемых с учетом норм запчастей, шин, масел и смазок, металла, топлива, электрической и тепловой энергии.

4. Финансовые ресурсы, необходимые для: финансирования капиталовложений при строительстве, расширении, реконструкции и техническом перевооружении ПТБ; приобретения автомобилей, нового технологического и другого оборудования; оплаты труда персонала ИТС; приобретения эксплуатационных материалов и обеспечения запасов; оплаты договоров на выполнение проектных, конструкторско-технологических и научно-исследовательских работ. Финансовые ресурсы образуются на основе самофинансирования за счет прибыли, получаемой от перевозочного процесса, и других хозяйственных операций.

5. Кадры научных, инженерно-технических работников, ремонтных и вспомогательных рабочих.

Потребность в персонале определяется в соответствии  рекомендуемыми нормами численности и уточняется расчетом на местах в соответствии с принятым законодательством и располагаемым фондом материального поощрения.

6.Информационное обеспечение ИТС, включающее информацию, необходимую для: оперативного управления и организации производства ТО и ремонта (программы работ  по АТП, зонам, цехам и участкам, их текущая загрузка; характеристики потока неисправностей; наличие запасов и др.).

10.3 Влияние возрастной структуры парка на показатели технической эксплуатации

Ранее отмечалось влияние наработки, с начала эксплуатации (пробега,   времени) на показатели  эффективности и надежность автомобилей. Системой технического обслуживания предусматривается корректирование трудоемкости текущего ремонта и продолжительности простоя в зависимости от пробега автомобилей с начала эксплуатации (табл.  10.1).

Изменение трудоемкости и надежности влияет на потребность в рабочей силе, запасных частях и материалах, производственно-технической базе, технологическом оборудовании, т. е. ресурсах, необходимых для ИТС. Поэтому необходимо оценивать и управлять возрастом автомобилей в парке. В реальном парке, как правило, имеются автомобили разных возрастных групп (рис. 13.4), т. е. парк имеет определенную возрастную структуру. Под возрастной структурой (ВС) автомобильного парка понимается количественное или процентное распределение автомобильного парка но возрастным группам. Доля (или %) автомобилей данной возрастной группы в парке в момент времени i

aij=AijAiпри j=1jaij=1

где  Aij-число автомобилей j-й возрастной группы в момент i;

Aij — размер парка в момент i, являющийся календарным временем существования парка автомобилей данной модели, исчисляемым в годах (месяцах) или эквивалентных километрах пробега.

Таблица 10.1

Коэффициенты корректировании нормативов удельной трудоемкости текущего ремонта (К4) и продолжительности простоя в техническом обслуживании и ремонте (К4/) в зависимости от пробега с начала эксплуатации

| Пробег с начала эксплуатации в долях от нормативного п пробега до КР | Автомобили |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Легковые |  | Автобусы |  | Грузовые |  |
|  | К4 | К4/ | К4 | К4/ | К4 | К4/ |
| До 0,25 Свыше 0,25 до 0,50 » 0,50 » 0,75 » 0,75 » 1,00 »1,00 » 1,25 »1,25 » 1,50 »1,50 » 1,75 »1,75 » 2,00 » 2,0 | 0,4 0,7 1,0 1,4 1,5 1,6 2,0 2,2 2,5 | 0,7 0,7 7,0 7,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 | 0,5 0,8 1,0 1,3 1,4 1,5 1,8 2,1 2,5 | 0,7 0,7 7,0 7,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 | 0,4 0,7 1,0 1,2 1,3 1,4 1,6 1,9 2,1 | 0,7 0,7 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 |

наработка автомобиля с начала    эксплуатации

Рис.   10.1  Изменение  реализуемого  показателя качества  для  автомобиля   (а)   возрастная  структура парка автомобилей в момент i (б)

С     учетом     возрастной     структуры реализуемый    показатель    качества для    парка    в    момент времени   і

Пi=j=1j=tспПjaij

Следовательно, при определенных значениях П, и j = tcn = const реализуемый показатель качества для автомобиля постоянен, т. е.

Пi=j=1j=tспПj/tсп=const

(рис. 10.1, а), а для парка П = const только в конкретный момент i и зависит от его возрастной структуры, т. е. распределения аij в момент t = i, которое для реальных парков не постоянно и в общем случае Пi= const. Кроме распределения парка по возрастным группам, возрастную структуру характеризует средний возраст Ті который в момент времени i равен j=1jTjaij где Ті — середина интервала j-й возрастной группы. Например, для 1-й возрастной группы (рис. 10.1, а) — это 0,5 лет, 2-й— 1,5 года и т. д. Изменения среднего возраста больших парков во времени носят Монотонный колебательный характер, отражающий дисбаланс поставок и списания автомобилей, а Также изменение фактических сроков -службы автомобилей. Для выполнения одного и того же годового объема работы потребность в парке автомобилей в зависимости от возрастной   структуры   парка   меняется   до 40%.

Средний возраст и возрастная структура парков достаточно стабильны для отрасли и объединений, но для отдельных АТП могут существенно изменяться за небольшие промежутки времени, что не может не отразиться на показателях эффективности работы парка в целом, потребных ресурсах, коэффициенте технической готовности, производительности, потребности в рабочей силе, ПТБ. Другими словами, возрастная структура парка влияет на работу ИТС и автомобильного транспорта в целом. Поэтому необходимо: во-первых, уметь правильно определить существующую возрастную структуру парка: во-вторых, ее прогнозировать с учетом объема поставки новых и списания старых автомобилей; в-третьих, управлять возрастной Средний возраст и возрастная структура парков достаточно стабильны для отрасли и объединений, но для отдельных АТП могут существенно изменяться за небольшие промежутки времени, что не может не отразиться на показателях эффективности работы парка в целом, потребных ресурсах, коэффициенте технической готовности, производительности, потребности в рабочей силе, ПТБ. Другими словами, возрастная структура парка влияет на работу ИТС и автомобильного транспорта в целом. Поэтому необходимо: во-первых, уметь правильно определить существующую возрастную структуру парка; во-вторых, ее прогнозировать с учетом объема поставки новых и списания старых автомобилей; в-третьих, управлять возрастной структурой парков; в-четвертых, использовать автомобили с учетом возраста и условий эксплуатации.

Под управлением возрастной структурой парка понимается такое целенаправленное ее изменение, которое обеспечивает получение в необходимый момент времени i заданных показателей_качества автомобильного парка Пi.

Задачи расчета, прогнозирования и управления ВС парка решаются с использованием аппарата теории восстановления, динамического программирования и ряда других методов.

Рис. 10.2 Изменение размера А, и среднего возраста  Г, парка

В общем случае на формирование размера и возрастной структуры парка влияют следующие основные факторы: исходный размер A1 и возрастная структура, т. е. распределение парка по возрастным группам j в начальным момент i = 1 (a11, a12……, a1j) размер поставки новых автомобилей Асп.і в моменты i=l; 2; 3...; размер списания автомобилей Аср.і ресурс (срок службы) автомобиля до списания tСП =  ta.

Отношение размера поставки к размеру парка в i-м году называется коэффициентом пополнения ri = Ant/А. Отношение размера списания к парку в i -м году называется коэффициентом списания или выбытия в i =Асп.і /А,. При ri = вi  имеет место простое восстановление (линия 2, рис. 10.2), а при ri> в i  -расширенное, т. е. парк автомобилей постоянно увеличивается (линия 1), при ri < вi, происходит деградация, т. е. уменьшение размера парка (линия 3).

Формирование парков имеет ряд общих закономерностей. Для парка изделий одной модели свойственны гри периода существования по времени i:

I	— от начала  производства   (или поставки)  t0 до окончания среднего
срока службы автомобиля до списания tсп, — интенсивный рост размера и старение парка;

II	—период относительной стабилизации,   в   течение   которого   парк постоянен (2), незначительно растет (1)  или сокращается  (3). В течение этого периода, как правило, поставка изделий   постоянна   или   изменяется незначительно, достаточно стабилен также и средний возраст парка;

III — после прекращения выпуска изделий данной модели или их поставки в парк (tk) происходит интенсивное сокращение размера парка данных автомобилей, а полностью данные изделия выбывают из эксплуатации в среднем к моменту i=t=tk+tсп до  Т=tсп

Общая продолжительность «жизненного цикла» автомобилей конкретной модели составляет в настоящее время 18—25 лет, причем сокращение срока службы автомобилей до списания само по себе способствует улучшению большинства показателей эффективности работы парков, обеспечивающих выполнение заданной транспортной работы. Сокращение обшей продолжительности производства данной модели и срока службы этих автомобилей способствует не только омоложению парка, но и создает предпосылку более интенсивного обновления основных фондов, замены автомобилей на более совершенные, если промышленностью такие автомобили производятся.

В управлении возрастной структурой парков различают народнохозяйственные и хозяйственно-отраслевой уровни.

На народнохозяйственном уровне управление сводится главным образом к определению оптимальных сроков службы изделия, соответствующему регулированию амортизационных отчислений и организации процессов списания и поставки новых автомобилей, обеспечивающих реализацию для парка оптимальных сроков.

На хозяйственно-отраслевом -  к регулированию пропорций списания и соотношений в парке изделий разных возрастных групп при условии обеспечения заданного (или договорного) для парка объема транспортной работы при минимальных затратах.

Таблица   10.2

Влияние срока службы грузовых автомобилей большой грузоподъемности на необходимый размер парка и ресурсное обеспечение, % (условно)

|  | Срок службы автомобиля до списания до списания, лет . 10 списания, лет |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель |
|  | 3 | 5 | 7 | 9 | 1 1 |
| Необходимый размер парка | 93 | 100 | 109 | 117 | 124 |
| Годовая поставка новых автомобилей к парку | 33,3 | 20 | 14,2 | 11,1 | 9,0 |
| Среднегодовая производительность | 113 | 100 | 74 | 71 | 65 |
| списанного автомобиля |  |  |  |  |  |
| Годовая потребность в КР комплекта основ- | 29 | 100 | 137 | 175 | 202 |
| ных агрегатов к поставке новых автомобилей |  |  |  |  |  |
| Годовая потребность в капитальном ремонте | 44 | 100 | 108 | 115 | 117 |
| комплекта основных агрегатов |  |  |  |  |  |
| Потребность в рабочей силе на ТО и ТР | 91 | 100 | 111 | 117 | 131 |
| Потребность в запасных частя.х | 44 | 100 | 119 | 145 | 142 |
| Затраты на запасные части к стоимости | 16 | 27 | 37 | 54 | 60 |
| поставки новых автомобилей |  |  |  |  |  |
| Общие затраты на перевозки | 110 | 100 | 105 | 109 | 120 |

При изменении сроков службы автомобилей меняются эксплуатационные затраты  и  капитал обложения.   При   сокращении   установленных    сроков  службы  уменьшаются  затраты на ТО и ремонт, потребность в персонале и ПТБ для ТО и ремонта, потребность и затраты на запасные части.

Но одновременно должна увеличиваться поставка новых автомобилей, т. е. растут амортизационные отчисления для АТП и капиталовложения в промышленность для расширения производства новых автомобилей (табл. 10.2).

Методы расчета ВС парка зависят от принятого способа  списания  изделий:    дискретное   списание — при достижении    установленного    срока службы tcn = tH (1, рис. 10.3); случайное   списание (2; 3, рис.10.3) характеризуется   вариацией  фактической наработки до списания f(j); cмешанное  списание представляет собой  комбинацию    перечисленных методов, характеризуемую удельным весом дискретного списания. Расчет показателей ВС парка при дискретном    списании    основан    на следующем.   При   изменении   календарного  времени   на   одну  единицу (і=1)  автомобили, имеющие в  момент i возраст  j, «стареют» на одну  единицу  времени   (или   эквивалентный пробег)   и  «переходят»  в  следующую   возрастную   группу   парка (диагональный сдвиг).

В общем виде в случае списания  автомобилей  при    j<tсп    (аварии, передача другим предприятиям) или пополнения парка автомобилями, бывшими в эксплуатации, размер возрастной группы (j +1) в момент времени (і+1)

A(t+1) (j +1) = Аij + Аn(j+1)— Асп(j+1) ,                                                                    (10.1)

где An (j +1) — количество вновь поступивших в момент (i+1) автомобилей (j+1)-й возрастной группы;

Асп(j+1) — количество списанных (или переданных) в момент (i+1) автомобилей     (j+1)-й    возрастной    группы.

При j = tm происходит списание остальных автомобилей.

Рис.   10.3  Способы  списания  автомобилей

Форма   10.3  Пример расчета возрастной структуры и размера парка при дискретном списании

| Возрастная группа автомобилей (КТГ) | Средний воз-раст в гр. Тi | Количество автомобилей разного возрста по целому числу лет работы парка Аj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| До1 (0,95) | 0,5 | 16 (2) | 18 (8) | 5 (16) | 0 (24) | 23 (33) | 3 (43) | 18(54) | 15 (64) | 10 (75) | 15 (85) | 0(91) | 0 (102) | 0 (112) | 0 (123) |
| 1—2 (0.85) | 1,5 | — | 16 (9) | 18 (17) | 5 (25) | 0 (34) | 23 (44) | 3 (55) | 18 (65) | 15 (76) | 10 (86) | 15 (92) | 0 (103) | 0 (113) | 0 (124) |
| 2—3 (0,76) | 2.5 | — | — | 16 (18) | 18 (26) | 5 (35) | 0 (45) | 23 (56) | 3 (66) | 18 (77) | 15 (87) | 10 (93) | 15 (104) | 0 (114) | 0 (125) |
| 3-4 (0,68) | 3,5 |  | — | — | 16 (27) | 18 (36) | 5 (46) | 0(57) | 23 (67) | 3 (78) | 18 (88) | 15 (94) | 10 (105) | 15 (115) | 0 (126) |
| 4—5 (0,58) | 4,5 | — | — | — | — | 16 (37) | 18 (47) | 15(58) | 0(68) | 23 (79) | 3 (89) | 18 (95) | 15 (105) | 10 (116) | 15 (127) |
| Списа- ние Аспi | — | __ | - | — | — |  | 16 (48) | 118 (59 | 5 (69) | 0 (80) | 23 (90) | 3 (96) | 18 (106) | 15 (117) | 10 (128) |
| Поставка Апi |  | 16(1) | 18(7) | 5 (15) | 0 (23) | 23 (32) | 3 (42) | 18(53) | 15 (64) | 10 (74) | 15 (85) | 0 (90) | 0 (101) | 0 (111) | 0 (122) |
| Размерпарка Аi | — | 16 (3) | 34 (10) | 39 (19) | 39 (28) | 62 (38) | 49 (49) | 49 (60) | 59( 70) | 69 (81) | 61 (86) | 58 (97) | 40 (107) | 25 (118) | 15 (129) |
| Средн.возраст парка Тi | — | 0,5 (4) | 0,8 (12) | 1,78 (27) | 2,78 (29) | 2,57 (39) | 2,75 (50,73) | 1,80 (61) | 2,05 (71) | 2,68 (82) | 2.24 (87) | 3,11 (98) | 3,50(108) | 3,9 (119) | 4,5 (130) |
| Коэф. технич готовнпарка αтi | — | 0,95 (5) | 0,89 (13) | 0,827 (21) | 0,739 (30) | 0,761 (40) | 0.739 (51, 52) | 0,819 (62) | 0,795 (72) | 0,746 (83) | 0,778 (88) | 0,707(99) | 0,673(109 | 0,64 (120) | 0,58 (131) |
| Расход зап. частей на1 авт в год тн. | — | 46 (6) | 80,8 (14) | 131,2 (22) | 198,3 (31) | 198,0 (41) | 219 (6) | 144,6 (63) | 153,5 (73) | 191.3 (84) | 164,2(89) | 239,5(100) | 265.9 (110) | 294.4 (121) | 367 (132) |

Расчет возрастной структуры парка при этом производится последовательным   заполнением   таблицы по форме 10.1 (матричный способ) и диагональным сдвигом вправо-вниз данных с шагом за 1 год (эта зона таблицы выделена жирной линией).

В форме 10.3 приведен пример расчета размера и ВС вновь создаваемого парка при условии tсп = 5 лет и изменения размера поставки и списания, т. е.

ri ≠ в1. В каждой клетке указано количество автомобилей, а в скобках — последовательность операций при расчетах. Как следует из формы 10.3, реально существующие изменения размеров поставок и списание приводят к существенным колебаниям размера парка и среднего возраста даже во II периоде его существования.

Расчет методом диагонального сдвига можно производить как для вновь создаваемых парков (форма 10.3) или поставки новых моделей автомобилей, так и для существующих парков, зафиксировав в данный момент фактическое распределение парка автомобилей по возрастным группам.

Имея данные по возрастной структуре парка (форма 10.3) и показателям работы автомобилей в каждой  возрастной  группе  Пj  по формуле   (10.3)   определяют   реализуемые показатели качества для парка. В  форме 10.3 приведен  в  качестве примера  расчет  коэффициента   технической  готовности  парка при условии, что  коэффициент технической готовности автомобиля в зависимости   от   возраста   изменяется следующим образом: до года αT1=0.95;  1÷2  года — 0,85;   2 ÷3 года — 0,76;    3÷4    года—0,68;    4÷4-5 лет = 0,58. Аналогичным способом   можно  прогнозировать   и   рассчитывать численность и другие показатели работы  парков,  например средний  возраст, производительность,   потребность  в   рабочей  силе для ТО и ремонта и т.

Расчет показателей возрастной структуры парка при случайно  списании автомобилей является более точным и основан на использовании закономерностей процесс  восстановления. При этом изделие может быть списано с определенной вероятностью в любой момент времени в рамках закона распределения фактического срока службы.

При определении размеров поставок можно использовать также понятие ведущей функции потока замен Q. При этом весь парк рассматривается в качестве восстанавливаемой системы, работающей i лет и состоящей из элементов — отдельных автомобилей. Списание автомобиля — отказ системы, а поставка нового автомобиля — её восстановление. Используя условие нормальности закона распределения наработки до списания, а также понятие нормированной функции, определяется число замен автомобилей в парке в результате списания при tсп=х = 5 лет;  vсп =σ/х= 0,2,  σ =1   год.

1.   Так   как   фактические    наработки    на списание находятся в интервале х  ± 3σ, т.е. от 2 до  8 лет,   число   замен   автомобилей  при i=1, Ώ (1)=0, то расчеты ведутся с i=2 года;

2.При  календарном  сроке работы  парка 2 года число первых замен составит

F12=Ф2-51=Ф-3=0,0013

Число вторых замен

F22=Ф2-2∙51=Ф-5.7=0

3. Подобные расчеты проводятся для і = 3; 4; 5 ... tп где tn — срок функционирования парка автомобилей данной конструкции. Например, при продолжительности работы парка  i= 8 лет, имеем число первых замен

F18=Ф8-51=Ф3=0.9987

число вторых замен

F28=Ф8-2∙52=Ф-1.39=0.082

число третьих замен

F38=Ф8-3∙53=Ф-4=0, т.е

общее количество замен на один инвентарный автомобиль Ώ (8) =0,9987 + 0,082= 1,081. Это удельное (на один автомобиль) число замен  автомобилей  за  8  лет  существования

Из формулы  10.1 следует также, что более простой расчет по приближенным формулам дает удовлетворительную сходимость с аналитическим при i> tm.

Максимальное отклонение потребности в замене (90 %) по сравнению со средней в 40 автомобилей (200X0,2) возникает в зоне среднего срока службы при первых заменах (4-5 лет). В зоне средних для вторых замен (9-10 лет) отклонение сокращается до 35 %, а в зоне средних для третьих замен (14-15 лет) до 20 % от средней потребности.

Полученные данные позволяют сделать важный практический вывод о нецелесообразности одновременного списания и поставки и действующие парки больших партий автомобилей.

Вопросы для самопроверки

1.Основные задачи  инженерно-технической службы (ИТС) автотранспорта на различных уровнях управления

2.Назовите совокупность составляющих базы и ресурсов ИТС автотранспорта

3.Расчет показателей возрастной структуры парка

4. Расчет методом диагонального сдвига

5. Способы  списания  автомобилей

Глава 11. Персонал инженерно-технической службы и методы принятия решений по управлению ТО и ремонтом транспортной техники

11.1 Общая характеристика персонала

Персонал инженерно-технической службы состоит из инженерно-технических работников. В ИТС работает до 29%, а с учетом водителей, участвующих в ТО и ремонте 37% всего персонала автомобильного транспорта. Инженерно-техническая служба АТП возглавляется гл.инженером, являющегося заместителем директора предприятия. В ее состав входят технический отдел, отдел гл.механика, отдел управления производством, отдел материально-технического снабжения, линейный персонал (ст.механики, механики), участвующий в организации

11.2 Интеграция мнении специалистов при принятии решений

Важнейшей функцией персонала любой категории, особенно инженерного, является принятие решений. В   условиях   недостаточной информации, свойственных производственным ситуациям, при принятии решений широко используют методы интеграции мнений квалифицированных специалистов - экспертные оценки.

Методы получения экспертных оценок подразделяются на две основные группы: коллективная работа экспертных групп и получение, а затем суммирование индивидуальных оценок членов экспертных групп.

К первой группе относятся:

- совещания, т. е. метод открытого обсуждения и принятия решений (метод «комиссий»);

- метод «мозговой атаки», в процессе которой внимание участников концентрируется на выдвижение идей возможных путей для решения одной конкретной задачи;

- метод «суда» воспроизводит правила ведения судебного процесса, причем рассматриваемое решение выступает в качестве «подсудимого», а группы экспертов исполняют роль прокурора и защиты.

При втором подходе для получения мнения каждого эксперта используют интервью в виде свободной беседы или по типу «вопрос-ответ», а также анкетирование, в процессе которого каждый эксперт дает количественные оценки сравниваемым факторам, т. е. ранжирует их.

Наиболее простым является метод априорного ранжирования, основанный на экспертной оценке факторов группой специалистов, компетентных в исследуемой области.

Метод априорного ранжирования сводится к следующему:

- Организацией или специалистом, проводящим экспертизу, на основании условий заказчика, анализа литературных данных, обобщения опыта, опроса специалистов, анализа дерева систем и т.д. определяется предварительный (с опре деленным резервом, обеспечивающим выбор) перечень факторов, требующих ранжирования.

- Составляется анкета, в которой приводится, желательно в табличной форме, перечень факторов» необходимые пояснения и инструкции, примеры заполнения анкет.

- Осуществляется комплектация и проверка компетентности группы экспертов, которые должны быть специалистами в рассматриваемых вопросах, но не быть лично заинтересованными в результатах экспертизы.

- После формирования группы проводится устный или письменный инструктаж экспертов.

- Экспертами осуществляется индивидуальная оценка предложенных факто ров, в процессе которой факторы располагаются в порядке убывания степени их влияния на результирующий признак или объект исследования, являющийся целевой функцией. При этом фактору, имеющему наибольшее влияние, при свеивается первый ранг (цифра 1). Фактору, имеющему меньшее значение, - второй ранг (цифра 2) и т.д.

Ранг обозначается как акт, где k - номер фактора; т - номер эксперта (k =1,2,3...; m= 1,2,3-..)-

6.Организаторами экспертизы проводится обработка результатов экспертного опроса в следующей последовательности.

а.Определяется сумма рангов всех экспертов по каждому фактору

∆k=makm

б.Вычисляется сумма рангов всех экспертов по всем факторам
k∆k=kmakm

в.Определяется средняя сумма рангов

∆=k∆kk

г.	Определяется отклонение суммы рангов каждого фактора от средней суммы рангов

∆k'=∆k-∆

д.	С помощью коэффициента конкордации Кэнделла W оценивается степень согласованности мнений экспертов

W=12Sm2(k3-k)

где k - число факторов; т - число экспертов;

S=k∆k'2

Коэффициент конкордации может изменяться от О до 1. Если он существенно отличается от нуля (W ≥ 0,5), то можно считать, что между мнениями экспертов имеется определенное согласие. Если коэффициент конкордации недостаточен (W < 0,5), то организаторами экспертизы проводится анализ причин негативного результата. Такими причинами могут быть: нечеткая постановка вопросов или инструктаж, неправильный выбор факторов, подбор некомпетентных экспертов, возможность сговора между ними и др. В зависимости от результатов этого анализа принимается решение о передаче проведения экспертизы другой группе специалистов; об изменении инструкции; о корректировке состава факторов.

При любом исходе проводить повторную экспертизу прежним составом экспертов не рекомендуется.

е. При W ≥ 0,5 проверяется гипотеза о неслучайности согласия экспертов. Для этой процедуры используется критерий Пирсона (%-квадрат), рассчитываемый по формуле

xp2=Wm(k-1)

где k - 1 - число степеней свободы.

Расчетное значение коэффициента сравнивается с табличным, определенным при числе степеней свободы k — 1.

Если расчетное значение критерия Пирсона больше табличного, т.е. xp2 > xT2, то это свидетельствует о неслучайности совпадения мнений экспертов.

ж. По сумме рангов Δk (формула (15.2)) производится ранжирование факторов (подсистем). Минимальной сумме рангов (Δk)min соответствует наиболее важный фактор, получающий первое место, - М = 1, далее факторы располагаются по мере возрастания суммы рангов. К значимым обычно относятся факторы, у которых сумма рангов меньше среднего значения, определенного по формуле (15,4).

з.	Для наглядного представления о весомости факторов строится априорная диаграмма рангов и определяются удельные веса факторов по их влиянию на целевой показатель по формуле

q1=2(k-M+1)k(k+1)

где М — место фактора при ранжировании.

Преимущества априорного ранжирования: сравнительная простота организации процедуры и оперативность получения результатов. Недостатки: зависимость результатов от качества организации экспертизы и подбора экспертов, т.е. наличие определенной субъективности. Кроме того, при оценке тех или иных факторов (мероприятий) для данной системы (предприятия, фирмы) эксперты пользуются своим прежним опытом, полученным в других условиях. (Именно поэтому экспертиза называется априорной.) Правильная постановка вопросов и выбор факторов для данной системы имеют особое значение и существенно влияют на результаты экспертизы.

Метод Дельфи- это итерационная процедура экспертного опроса, позволяющая подвергнуть мнение каждого эксперта критическому анализу со стороны всех остальных.

Порядок применения данного метода следующий:

- руководитель экспертизы ставит задачу индивидуально перед каждым
экспертом и получает их оценки в виде рангов или абсолютных оценок (время
выполнения определенного мероприятия, затраты, эффективность и т.д.);

- индивидуальные оценки экспертов располагаются в порядке убывания или возрастания;

- на шкалу оценок наносятся квантили Q1,M - Q2, Q3 таким образом, чтобы число экспертов и оценок разделить на четыре равные доли. М – медианное значение результатов опроса экспертов, делящее их на две равные части; иногда в качестве оценок принимаются значения x-σ (вместо Q1) x  (вместо М), x + σ (вместо Q3)',

- после обработки данных первого тура каждому члену группы индивидуально сообщаются средние (М) и крайние (Q1 и Q3) оценки и предлагается во втором туре пересмотреть свою оценку, причем, если новая оценка больше (меньше) Q3 или меньше (больше) Q1 эксперту рекомендуется в письменном виде обосновать свое мнение;

- определяются результаты второго тура» и новые значения  Q1, M' и Q3'
сообщаются всем экспертам. Как правило, после каждого тура дисперсия оценок сокращается. Обычно процедура продолжается три-четыре тура, после чего аргументы экспертов повторяются, а их оценки стабилизируются. В качестве группового мнения принимается медиана завершающего тура, т.е. Мзап.

Точность метода Дельфи увеличивается с ростом числа экспертов и количества итераций и уменьшается с увеличением интервала времени между турами и продолжительности подготовки ответов экспертами.Преимущества данного метода - анонимность, оперативность, управляемая обратная связь, возможность оценки мотивации при изменении мнения эксперта. Основной недостаток метода влияние мнения большинства на экспертов, давших крайние оценки в последующих за первым туром итерациях.

11.3 Принятии решении в условиях недостаки информации. Использование имитационного моделирования и деловых игр при анализе производственных ситуаций и принятии решений

Одним из методов принятия решений в условиях дефицита информации является анализ рыночной, производственной или другой ситуации с использованием теории игр и статистических решений.

Для того чтобы произвести математический анализ ситуации, строят ее упрощенную, очищенную от второстепенных деталей модель, называемую игрой. В игре функционируют стороны и рассматриваются (воспроизводятся) их возможные стратегии, т.е. совокупность правил, предписывающих определенные действия в зависимости от ситуации, сложившейся в ходе игры. Обычно в игре выступают две стороны, и такая игра называется парной, Если в игре участвуют несколько участников, то игра называется множественной.

Если в реальной ситуации сталкиваются активно противоборствующие стороны (конкуренция предприятий на рынке, спортивные соревнования, военные действия), то моделирующая эту ситуацию игра называется конфликтной или антагонистической. В этих играх стороны осмысленно противодействуют друг другу, и выигрыш одной стороны означает проигрыш другой.

При решении организационных, технических и технологических задач обычно рассматриваются две стороны:

А - организаторы производства (активная сторона), т.е. руководители ИТС АТП, станций технического обслуживания, других предприятий всех форм собственности, предоставляющих услуги потребителям;

П совокупность случайно возникающих производственных или рыночных ситуаций ("природа").

Активная сторона должна выбрать такую стратегию, т.е. принять решение, чтобы получить максимальный эффект. При этом "природа", т.е. складывающиеся производственные ситуации, осмысленно не противодействует мероприятиям организаторов производства, но точное состояние 'природы' им неизвестно. Подобны» игры называются "играми с природой' (производством), а применяемые методы -статистическими решениями.

Принятие решений игровыми методами основывается на определенные правилах, которые регламентируют возможные варианты (стратегии) действе сторон, участвующих в игре, наличие и объем информации каждой стороны t поведении другой, результат игры, т.е. изменение целевой функции при сочетания? определенных стратегий сторон, и др.

В процессе игры сторона А оценивает ситуацию, принимает решения, делает ходы, т.е. предпринимает определенные действия по изменению ситуации в свою пользу. Ходы бывают личными—сознательный выбор стороны из возможных вариантов действий; случайными - это выбор из ряда возможных, определяемых механизмом вероятностного отбора вариантов, а не самим участником игры смешанными — представляют комбинацию личных и случайных. Если число возможных стратегий ограничено, то игры называются конечными, а при неограниченном числе стратегий - бесконечными.

В зависимости от содержания информации в теории игр рассматриваются методы принятия решений в условиях риска и неопределенности.

Принятие решений в условиях риска. Используя понятие целевой функции, задачу выбора решения в условиях риска формулируем следующим образом; при заданных условиях ап и действии внешних факторов zb вероятность появления которых известна, найти элементы решений хт но возможности обеспечивающих получение экстремального значения целевой функции.

Рассмотрим применение игровых методов при определении оптимального запаса агрегатов на складе АТП или СТО.

- Определение сторон в игре. Очевидно, сторонами в игре являются; производство (природа) П, которое в заданных условиях и в случайном порядке выдает то или иное число требований на замену (ремонт) агрегатов определенного наименования; организаторы производства А, в данном случае организаторы складского хозяйства, комплектующие тот или иной запас агрегатов. Следовательно, имеем вариант парной игры с природой.

- Идентификация групп факторов целевой функции (формула (15.1)):

- ап заданные условия это размер парка, тип, состояние и условия эксплуатации автомобилей, состояние и обустройство базы (цех, участок) для ТО и ремонта, квалификация персонала. Эта группа факторов, во-первых, определяет поток требований на обслуживание или ремонт, во-вторых, пропускную способность средств обслуживания и стоимость самого обслуживания требований;

zk применительно к организации складского хозяйства это возникновение того или иного числа требований на замену агрегатов, вероятность которого известна заранее (отчетные данные, наблюдения, литературные источники);

хт- решение организаторов производства А, т.е., в рассматриваемом примере, рациональный запас агрегатов, который должен поддерживаться на складе.

3.	Определение вероятности появления потребности в ремонте (замене)
определенного числа агрегатов . Вероятность может быть определена:

а)	на основе данных по надежности агрегата в рассматриваемых
условиях эксплуатации; так для случая простейшего потока требований вероятность возникновения числа требований k = 0, 1, 2,... за время t определяется по формуле Пуассона;

б)	на основании анализа отчетных данных о требованиях на ремонт данного агрегата: за определенное число смен, например с = 100, собираются сведения о числе требований на ремонт: c3 - число смен, когда требований не было; с2 – число смен с одним требованием; с3 - число смен с двумя требованиями и т.д.; тогда ωу - с/с ≈qj дает так называемую частность, или эмпирическую вероятность, которую можно использовать в игре.

4.Формирование стратегии сторон. Стратегии производства Пj или требования рынка услуг определяются числом необходимых в течение смены агрегатов пj Причем первая стратегия П1 состоит в том, что фактически для ремонта не потребуется агрегатов ni = 0, вторая П2 - потребуется один агрегат, П3 - два агрегата, П4 - три агрегата и т.д.

При организации на складе запаса организаторы производства (сторона А) могут применить стратегии A1, A2 ~ не иметь запаса; А2- иметь в запасе один агрегат; А 3 - два и т.д.

Причем возможное число стратегий производства и организаторов производства должно совпадать.

5.Определение последствий случайного сочетания стратегий сторон. В реальных условиях сочетание стратегий Ai и Пj, случайно, но каждому сочетанию Ai, и Пj, стратегий соответствуют определенные последствия bij. Например, если потребность в агрегатах для ремонта превышает их наличность на складе, то предприятие несет ущерб от дополнительного простоя автомобиля в ремонте или отказа клиенту в предоставлении соответствующей услуги. Если требований на замену меньше, чем имеется агрегатов на складе, то возникают дополнительные затраты,   связанные с хранением "лишних" агрегатов. Количественно последствия сочетания стратегий Аi и Пj оцениваются с помощью выигрыша bip, который относится на предприятие Л и может исчисляться в тенге или условных единицах. Выигрыш bij > 0 называется прибылью, а bij < 0 - убытком.

Природа убытка и прибыли в каждом конкретном случае может быть различной, а сами величины ущерба и прибыли должны быть строго обоснованы, так как от них зависит выбор оптимального решения.

В рассматриваемом примере возможны следующие производственные ситуации и соответствующие им последствия:

-хранение, на складе одного фактически не востребованного производством агрегата дает убыток (площадь, затраты на формирование оборотного фонда и др.), оцениваемый, например, в одну условную единицу b1 = -1;

-удовлетворение потребностей производства в одном агрегате (сокращение простоев автомобилей в ремонте, увеличение коэффициента технической готовности и дохода от работы автомобиля на линии» привлечение клиентуры на СТО) дает прибыль b2 = +2;

-отсутствие необходимого для ремонта автомобиля агрегата на складе дает убыток b3 = -3, связанный с простоем автомобиля, потерей дохода от перевозочного процесса, потерей клиентуры.

6.	Определение выигрышей при всех возможных в рассматриваемом примере сочетаниях стратегий Аi и Пj число которых будет Аi Пj

Например, сочетание стратегий А2 и П4 означает, что потребность в агрегатах для ремонта в течение данной смены составляет (П4).n4.= 3 (агрегата), а на складе имеется (А2) только один агрегат. Поэтому выигрыш рассчитывается следующим образом:

-потребность в одном агрегате будет удовлетворена, что дает прибыль

- 2 - 2;   .

-потребность в следующих двух агрегатах (3 - 1 = 2) не будет удовлетворена, что приведет к убытку 2 • (-3) = -6;

-общий выигрыш при сочетании стратегий А2Л4 составит 624 -= 2 - 6 = -4, т.е. организаторы производства понесут убыток.

Сочетание стратегий А4 и П2 (необходим для замены один агрегат, на склад* имеется три) b42 = 1-2 (одно требование удовлетворено) -21 (два агрегата ш востребованы) = 2 - 2 = 0 и т.д.

Выигрыши при сочетании всех возможных стратегий сторон сводятся i платежной матрице, представляющей собой список всех возможных альтернатив из которых необходимо выбрать рациональную.

7.	Выбор рациональной стратегии организаторов производства A0i. В общем случае при известных вероятностях каждого состояния Пj выбирается стратегия Аi при которой математическое ожидание выигрыша организаторов производства будет максимальным. Для этого вычисляют средневзвешенный выигрыш каждой стратегии Аi т.е. строке платежной матрицы

bi=q1bi1+q2bi2+…+qjbij=jqjbij

Оптимальная стратегия организаторов производства Ai0 соответствует bi)таx.

Иными словами, если организаторы производства будут каждую смену придерживаться стратегии Ai0, то за ряд смен в конечном итоге они получат максимальный выигрыш. Но это не означает, что в отдельные смены при различном сочетании Ai0 (оптимальное количество агрегатов на складе) и реальной потребности в агрегатах не может быть понесен убыток.

8.	Определение экономического эффекта от использования оптимальной
стратегии. Особенность выполненного расчета состоит в том, что учитывалась не только вероятность определенной потребности в агрегатах, но и последствия их наличия или отсутствия на складе hij. Поэтому экономическая эффективность может быть получена сравнением выигрыша при оптимальной стратегии bо = bтах с выигрышем bс, который может быть получен при поддержании на складе средневзвешенной потребности в агрегатах пс, когда экономические последствия принимаемых решений не учитываются,

nc=jqjnj,   j=1,2,3,

Экономический эффект, %, при использовании оптимальной стратегии составляет:

Э(А0)=100b0-bcb0

Принятие решений в условиях неопределенности. Эти условия отличаются от принятия решений в условиях риска тем, что информация о состоянии природы (производства) Пj отсутствует (qj = ?). В этом и состоит неопределенность задачи.

Распространены следующие методы принятия решений в условиях неопределенности при играх с природой:

- Сведение неизвестных вероятностей qj к известным, т.е. переход к задаче принятия решений в условиях риска. Наиболее простой способ - это принцип недостаточного основания Лапласа, в соответствии с которым ни одному из состояний природы Пj не отдается предпочтения и для них назначается равная вероятность, т.е< q1 - q2 = q3 = … = qj= 1/j Для всех состояний.

- Если информация о вероятности состояний Пj отсутствует, то события на основании ранее накопленного опыта могут быть ранжированы т.е. расположены в порядке убывания (или возрастания) вероятностей, например, с использованием экспертных методов , при этом ранги переводятся в места и определяются вероятности событий.

После определения вероятностей qj расчет проводится по методике принятия решений в условиях риска.

3. Если вероятности состояния системы Пj не могут быть определены или оценены рассмотренными выше способами, то применяют специальные критерии: максиминный,  минимаксный и промежуточный.

Максиминный критерий Кг (Вальда) обеспечивает выбор стратегии Д, при которой в любых условиях гарантирован выигрыш, не меньший  максиминного, т.е.:

K1=α=maxiαi=maximinjbij

Для определения такой стратегии по платежной матрице, в которой сведены все выигрыши при сочетании всех стратегий  Аi Пj определяют для каждой стратегии организаторов производства Д минимальный выигрыш α, т.е. αi = minbij. Далее из всех минимальных значений выигрышей каждой стратегии Д организаторы производства выбирают максимальный, которому и соответствует рациональная стратегия организаторов производства.

Максиминный критерий КI основан на наиболее пессимистической оценке возможных производственных ситуаций и гарантирует организаторам производства выигрыш не менее величины этого критерия.

Минимаксный критерий КII (Сэвиджа) обеспечивает выбор такой стратегии, при которой величина риска будет минимальной в наиболее неблагоприятных производственных условиях:

KII=α=maximinjrij

Выбирая ту или иную стратегию поведения на производстве или рынке, организаторы производства рискуют. Применительно к рассматриваемой ситуации риск- это разница между максимальным выигрышем при известном состоянии производства (природы) и использовании оптимальной стратегии и выигрышем при неизвестном состоянии, когда могут быть применены другие стратегии Д:

rij=βjmax-bij

Для определения риска организаторов производства (сторона А) при применении стратегии Д рассчитывают потенциальный выигрыш h при условии, что стороне А состояние природы Пj как бы заранее известно. Например, если бы было известно, что в очередную смену потребуется при ремонте один агрегат (П2) то наибольший выигрыш АТП и СТО будет получен, если на складе имеется именно один агрегат (А2), т.е. 622 = β2)max -1-2 = 2.

Для каждой стратегии производства Пj (β2)max  определяется просмотром выигрышей при зафиксированной стратегии производства и всех стратегиях организаторов производства и выбором из них максимального значения bij. Это максимальные выигрыши при известном состоянии производства Пj. Но если фактическое состояние производства неизвестно (Пj = ?), то ему может быть противопоставлена любая из стратегий организаторов производства Д. Например, при стратегии Аг и П2 риск г12 = β2max – b12 = 2 - (-3) = 5; при стратегиях А4 и П2 риск r42 = β2max b42-2-0 = 2 и т.д.

Вопросы для  самопроверки

1.На какие группы подразделяются методы получения экспертных оценок ?

2. К чему сводится метод априорного ранжирования?

3. К чему сводится Метод Дельфи

4. Порядок применения Метода Дельфи

5. Принятие решений в условиях риска

6. Принятие решений в условиях неопределенности.

7.Выбор стратегии критериями Вальда  и Сэвиджа.

Глава 12. Формы и методы организации управления инженерно-технической службой

12.1 Организационно-производственная структура ИТС

Под организационно-производственной структурой инженерно-технической службы (ИТС) понимается упорядоченная совокупность производственных подразделений, определяющая их количество, размер, функциональное назначение, взаимосвязь, методы и формы взаимодействия. В соответствии с современными методами проектирования производственно-хозяйственных организаций на основе системного подхода при разработке организационно-производственной структуры подсистемы рассматривают собственно производственную деятельность этой подсистемы, управление этой деятельностью, а также обеспечение процессов производства и управления ими.

Под структурой системы управления понимаются состав и взаимоподчиненность звеньев, осуществляющих руководство производственными подразделениями.

ИТС располагает определенной производственной базой и ресурсами, которые имеют свои источники и методы формирования и отражаются на эффективности ИТС, т. е. создают свои подсистемы, которые имеют свои функции, структуры и требуют соответствующего управления.

Для разработки ОПС управления наиболее перспективным является программно-целевой метод, отличительной чертой которого является ориентация системы на наиболее эффективные пути достижения поставленных перед ней целей.

Таким образом, главным требованием, выполнение которого необходимо при разработке ОПС ИТС и системы   управления    ею,   является установление целей и задач системы поддержания работоспособности автомобилей. При этом жизнеспособность и эффективность структур зависят в первую очередь от того, насколько определенные и поставленные перед системой цели соответствуют, с одной стороны, целям системы более высокого, с точки зрения структурной иерархии, уровня (АТП, АТО), в которую эта подсистема входит, и с другой -  внутренним требованиям собственного развития и функционирования.

Целью ИТС АТП является обеспечение технической готовности ПС в номенклатуре и в сроки, заданные службой организации перевозок в соответствии с графиком перевозочного процесса. Для достижения этой цели ИТС АТП решает ряд задач, для выполнения которых создаются производственные подразделения, составляющие ее ОПС и позволяющие проводить:

-постовые работы ТО и ТР, производимые непосредственно на автомобиле;

-работы по восстановлению снятых с автомобиля неисправных агрегатов, узлов и деталей, выполняемых в специализированных цехах и участках;

-работы по обеспечению подготовки производства, обеспечению неснижаемого запаса агрегатов, узлов и деталей на промежуточном и центральном складах, перегон автомобилей в производственных зонах;

-работы, связанные с содержанием, реконструкцией и техническим перевооружением производственно-технической базы.

В общем виде ОПС ИТС, предусматривающая функциональные группы подразделении для выполнения указанных задач и управления процессом их выполнения.

При разработке ОПС ИТС для конкретного АТП учитываются как внешние по отношению к производственному процессу факторы, так и внутренние. К основным внутренним факторам можно отнести: размеры и структуру парка ПС по наличию технологически совместимых групп, режим работы производства и интенсивность эксплуатации ПС, уровень развития производственно-технической базы и характер размещения производственных зон, наличие их территориальной разобщенности, численность производственного персонала, определяющая возможность специализации подразделений и исполнителей или необходимость совмещения ими нескольких производственных функций.

К основным внешним факторам, влияющим на формирование ОПС ИТС данного АТП, можно отнести факторы, определяемые подчиненностью целям системы более высокого ранга - региональному ТПОАТ. К этим факторам относятся обеспечивающие повышение эффективности системы поддержания работоспособности автомобилей- централизация, концентрация, специализация и кооперирование производства на региональном уровне.

Под централизацией работ понимается выполнение определенных видов работ по ПС составу различных АТП в производственном подразделении одного из АТП.

Централизация работ позволяет обеспечить повышение уровня концентрации производства, т. е. увеличить производственную программу подразделения.

Высокий уровень концентрации производства позволяет в свою очередь применить специализацию производства-создание предприятий (ЦСП) или отдельных производственных подразделений и исполнителей существующих АТП для выполнения определенных видов работ или выпуска однородной продукции.

Однако специализация требует развития кооперирования производства - кооперационного выполнения определенной работы или выпуска различной продукции несколькими производственными подразделениями (ЦСП) на базе различных автотранспортных предприятий с последующим обменом услугами или продукцией по кооперативным связям. Наличие указанных внешних факторов определяется проводимой в настоящее время в отрасли автотранспорта технической политикой, направленной на развитие региональных систем поддержания работоспособности ПС, что обеспечивает интенсификацию производства за счет применения прогрессивных технологических процессов индустриального типа с широким внедрением механизации, автоматизации, роботизации производства.

12.2 Формы и методы организации производства ТО и ремонта транспортной техники

Наибольшее распространение к настоящему времени получили три метода организации производства ТО и ремонта подвижного состава: специализированных бригад, комплексных бригад и агрегатно-участковый.

Метод специализированных бригад предусматривает формирование производственных подразделений по признаку их технологической специализации по видам технических воздействий. Создаются бригады, на каждую из которых в зависимости от объемов работ планируются определенное количество рабочих необходимых специальностей и фонд зарплаты. Специализация бригад по видам воздействий (ЕО, ТО-1, ТО-2, диагностирования, ТР, ремонту агрегатов) способствует повышению производительности труда рабочих за счет применения прогрессивных технологических процессов и механизации, повышения навыков и специализации исполнителей на выполнение закрепленной за ними ограниченной номенклатуры технологических операций. При такой организации работ обеспечивается технологическая однородность каждого участка, создаются предпосылки к эффективному оперативному управлению производством за счет маневра людьми, запчастями, технологическим оборудованием и инструментом, упрощаются учет и контроль за выполнением тех или иных видов технических воздействий.

Существенным недостатком данного метода организации производства является недостаточная персональная ответственность исполнителей за выполненные работы. В случае преждевременного отказа сложно установить конкретного виновника снижения надежности, т.к. агрегат обслуживают и ремонтируют рабочие различных подразделений. Сложность анализа причин и выявления конкретных виновников низкой надежности автомобилей в эксплуатации приводит к значительному увеличению числа отказов и простоям автомобилей в ремонте. Эффективность данного метода повышается при централизованном управлении производством и применении специальных систем управления качеством ТО и ТР.

Метод комплексных бригад предусматривает формирование производственных подразделений по признаку их предметной специализации, т. е. закрепление за бригадой определенной группы автомобилей, по которым бригада проводит работы ТО-1, ТО-2 и ТР. Централизованно выполняются ЕО, диагностирование и ремонт агрегатов. Комплексные бригады укомплектовываются исполнителями различных специальностей, необходимыми для выполнения закрепленных за бригадой работ.

При организации производства методом комплексных  бригад обезлички ответственности за качество работ по ТО и ремонту сохраняется, а следовательно, сохраняются и все недостатки, присущие методу специализированных бригад. Кроме того, каждая бригада, как правило, имеет закрепленные за ней рабочие места, посты для ТО и ремонта, свое в основном универсальное технологическое оборудование и инструменты, запас оборотных агрегатов и запчастей, т. е. происходит сокращение программы и распыление материальных средств АТП, что усложняет руководство производством ТО и ремонта автомобилей. Между бригадами могут возникать трения из-за очередности проведения работ ЕО, диагностирования, использования общего оборудования (кран-балки, подъемника, специализированного   инструмента).

Сложности управления объясняются трудностями маневрирования производственными мощностями и материальными ресурсами и трудностями в регулировании загрузки отдельных исполнителей по различным комплексным бригадам. Возникают ситуации, когда рабочие одной комплексной бригады перегружены, а другой недогружены, но бригады не заинтересованы во взаимопомощи.

Однако существенным преимуществом этого метода является бригадная ответственность за качество проводимых работ по ТО и ТР.

Сущность агрегатно-участкового метода состоит в том, что все работы по ТО и ремонту ПС АТП распределяются между производственными участками, ответственными за выполнение всех работ ТО и ТР одного или нескольких агрегатов (узлов, механизмов и систем) по всем автомобилям АТП. Моральная и материальная ответственность за качество ТО и ремонта закрепленных за участком агрегатов, узлов и систем при данной форме организации производства становится конкретной.

Результаты работы производственного участка оцениваются по средней наработке на случай ТР соответствующих агрегатов и по простоям автомобилей по техническим неисправностям агрегатов и систем, закрепленных за участком.

Работы распределяются между производственными участками с учетом производственной программы, зависящей от размера АТП и интенсивности использования ПС. На крупных и средних АТП с интенсивным использованием автомобилей число участков, между которыми распределяются работы ТО и ТР, принимается от 4 до 8. Работы, закрепленные за основными производственными участками, выполняются входящими в состав их бригад исполнителями как на постах ТО и ТР, так и в соответствующих цехах и участках.

Агрегатно-участковый метод, обладая определенными преимуществами по сравнению с ранее рассмотренными методами, вместе с тем не лишен недостатков, главный из которых-децентрализация производства, затрудняющая оперативное управление производством. Отсутствие информации о ходе выполнения ремонтов в целом по автомобилю не позволяет рационально использовать производственные площади, материальные и трудовые ресурсы. Возможны трения между отдельными участками из-за очередности выполнения работ, что приводит к скоплению рабочих на одних автомобилях и излишним простоям других автомобилей.

Следует отметить, что первые попытки комплексно решить вопросы совершенствования организации и управления ИТС АТП были сделаны при разработке агрегатно-учаетковой системы организации ТО и ремонта автомобилей. В ней, кроме рекомендаций по организации производства, были даны рекомендации по учету и анализу, диспетчеризации производственных процессов, материальному стимулированию, должностным обязанностям, которые были разработаны в соответствии с основными принципами построения системы. Внедрение агрегатно-участковой системы дало определенные положительные результаты. Однако, наряду с положительными результатами в ходе внедрения и работы ИТС АТП по агрегатно-участковой системе выя вился ряд ее значительных недостатков, препятствующих эффективному управлению производством, особенно на крупных АТП и объединениях. В связи с этим появилась необходимость разработки и внедрения более совершенных .методов управления процессами ТО и ремонта ПС на АТП, среди которых централизованная система организации управления производством и система управления качеством ТО и ремонта.

12.3 Централизованная система организации и управления производством технического обслуживания и ремонта транспортной техники

Важность непрерывного совершенствования методов организации и управления определяется быстрорастущими масштабами и сложностью современного производства. ИТС предприятий, обеспечивающие выполнение ТО и ремонта ПС, становятся трудноуправляемыми, что отрицательно сказывается на производительности труда и затратах на поддержание ПС в технически исправном состоянии.

На предприятиях производственные ресурсы при существующих методах организации и управления производством используются недостаточно эффективно. Это приводит к снижению технической готовности ПС и росту трудовых и материальных затрат.

В традиционно сложившихся организационных структурах вопросами управления процессами ТО и ремонта на АТП занимаются практически все звенья ИТС от бригадира до главного инженера. При этом происходят переплетение функций руководителей различных рангов, дублирование, нечеткое разграничение обязанностей, отсутствие четкого определения объема информации, необходимой каждому руководителю для принятия объективных решений. Эти обстоятельства вызывают неравномерную и неэффективную загрузку управляющего персонала, отвлечение руководителей для решений мелких вопросов, что приводит к непроизводительному использованию рабочего времени работников.

По данным исследований, непроизводительные затраты и потери времени у ремрабочих составляли в среднем около 45 % фонда рабочего времени, в т.ч. около 15 % времени затрачивается из-за нерационального использования инструмента и оборудования, 7 % на получение запчастей и материалов, а также связанное с этим оформление документации. Около 25 % времени теряется из-за отсутствия четкого планирования и контроля работы производственных подразделений и отдельных исполнителей. Неправильное использование материальных ресурсов происходит из-за нерегулируемых централизованно очередей автомобилей по производственным постам, исполнителям, а также в ожидании запасных частей и материалов.

Из числа автомобилей, ежедневно простаивающих на АТП, до 25 % могли бы выйти на линию только при решении соответствующих вопросов организации и управления производством, например рациональной очередности обслуживания, без каких-либо дополнительных затрат труда и средств.

Одна из основных причин такого положения- возникновение противоречий между традиционными методами управления и возросшими потребностями крупного производства. Это обусловливает необходимость применения новых, более совершенных методов управления процессами ТО и ремонта ПС состава на АТП.

Техническая служба в своей повседневной деятельности решает ряд вопросов планирования и управления производством, которые условно можно свести к следующим четырем комплексам взаимосвязанных задач.

1. Определение программы работ, т. е. количества автомобилей, планируемых к постановке на диагностирование и ТО и номенклатуры и объемов ремонтных работ.

2. Распределение наличных запчастей и материалов по а/м, агрегатам, постам.

3. Распределение  автомобилей  по производственным  постам  в зависимости   от   специализации,   оснащенности и занятости.

4.Распределение заданий между ремрабочими и рабочих между постами и участками.

Как показали опыт работы передовых АТП, наибольшая эффективность в решении вопросов организации производства может быть достигнута благодаря централизации управления производством ТО и ремонта подвижного состава па АТП. Новая система организации и управления производством ТО и ремонта ПС получила название централизованной системы управления. Внедрение этой системы является первым этапом создания АСУ инженерно-технической службы АТП.

Система ЦУП предусматривает соблюдение   следующих   принципов.

1. Четкое распределение административных и оперативных функций между руководящим персоналом и сосредоточение функций оперативного управления в едином центре или отделе управления производством  (ЦУП или ОУП).

Основными задачами ЦУП являются сбор и обработка информации о состоянии производственных ресурсов и объемах работ, подлежащих выполнению, а также планирование и контроль за деятельностью производственных подразделений на основе анализа имеющейся информации. ЦУП состоит из двух подразделений: отдела оперативного управления (ООУ) и отдела обработки и анализа информации (ООАИ).

2. Организация производства ТО и ремонта ПС основывается на технологическом принципе формирования производственных подразделений, который в наибольшей степени отвечает требованиям централизованной системы управления. При этом каждый вид технического воздействия выполняется специализированной бригадой или участком (бригады ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР и пр.).

3. Производственные подразделения (бригады, участки), выполняющие технологически однородные работы, объединяются в производственные  комплексы в целях удобства управления ими. АТП может включать следующие производственные комплексы: комплекс технического обслуживания и диагностирования (ТОД), который объединяет бригады ЕО, ТО-1, ТО-2 и диагностирования; комплекс ТР, в котором объединяются подразделения, выполняющие ремонтные работы непосредственно на автомобиле; комплекс ремонтных участков (РУ), в котором объединяются подразделения, занятые восстановлением оборотного фонда агрегатов.

Ряд работ практически может выполняться непосредственно на автомобиле и в цехах (электротехнические, жестяницкие др.). Отнесение этих подразделений к комплексу ТР или РУ производится обычно с учетом преобладающего вида работ, а также с учетом организационных соображений применительно к конкретным условиям АТП.

4. Подготовка производства, т. е. комплектование оборотного фонда запасных частей и материалов, хранение и регулирование запасов, доставка агрегатов, узлов и деталей на рабочие посты, мойка и комплектование ремонтного фонда, обеспечение рабочих инструментом, а также перегон автомобилей в зонах ТО, ремонта и ожидания осуществляются централизованно комплексом подготовки производства.

Централизация подготовки производства значительно сокращает непосредственные затраты времени ремонтных рабочих, управленческого персонала и в конечном счете простои  автомобилей  в  ТО и ремонте. Комплекс    подготовки производства включает в себя: участок комплектации, которого (слесари-комплектовщики) обеспечивают по заданию ООУ ЦУП оформление требования и получение на складе запчастей, необходимых для выполнения ремонтных работ, и доставку их  на  рабочие посты, неисправных агрегатов, узлов  и  деталей, снятых для ремонта;

промежуточный склад, где обеспечиваются хранение ограниченной номенклатуры (350-400 наименований) агрегатов, узлов и деталей и поддержание определенного уровня их запаса; моечно-дефектовочный участок, где производятся прием и хранение ремфонда, разборка агрегатов, мойка узлов и деталей, их дефектация и комплектование перед отправкой на ремонт в комплекс РУ; инструментальный участок, обеспечивающий хранение, выдачу и ремонт инструмента; транспортный участок, водители-перегонщики которого осуществляют перегон автомобилей, хранение автомобилей в зоне ожидания ремонта (ЗОР) и транспортировку тяжеловесных агрегатов, узлов и деталей.

5. В системе ЦУП используются средства связи, автоматики, телемеханики. На первом этапе система может активно работать при наличии средств диспетчерской связи и оргтехники.

В ТС АТП, кроме рассмотренных выше центра управления производством, производственных комплексов и комплекса подготовки производства, входят следующие подразделения: технический отдел; ОГМ; отдел материально-технического снабжения; ОТК.

Технический отдел разрабатывает планы и мероприятия по внедрению новой техники и технологии производственных процессов, планы НОТ, организует и контролирует их выполнение; разрабатывает и проводит мероприятия по ОТ и ТБ, изучает причины производственного травматизма и принимает меры  по их устранению; проводит техническую учебу по подготовке кадров и повышению квалификации рабочих и ИТР; организует изобретательскую и рационализаторскую работу на АТП и внедрение рационализаторских предложений; составляет технические нормативы и инструкции, конструирует нестандартное оборудование, приспособления, оснастку.

Отдел главного механика осуществляет содержание в технически исправном состоянии зданий, сооружений, энергосилового и санитарно-технического хозяйств, а также монтаж, обслуживание и ремонт производственного оборудования, инструментальной оснастки и контроль за обеспечением правильного их использования; занимается изготовлением нестандартного оборудования.

Отдел материально-технического снабжения обеспечивает материально-техническое снабжение АТП, составляет заявки по снабжению и обеспечивает правильную организацию работы складского хозяйства.

Отдел технического контроля осуществляет контроль за качеством работ, выполняемых всеми производственными подразделениями, проводит периодический выборочный контроль технического состояния ПС, контролирует техническое состояние ПС при его приеме и выпуске на линию на КТП, анализирует причины возникновения неисправностей подвижного состава.

Персонал ООУ выполняет следующие основные работы: принимает смену, т е. фиксирует состояние производства, выполненную программу, размеры незавершенного производства, имеющиеся помехи, отклонения; осуществляет оперативный контроль выполнения планов проведения диагностирования, ТО-1, ТО-2; осуществляет оперативное планирование, регулирование, учет и контроль выполнения ремонтов ПС, т. е. принимает заявки на ремонт, устанавливает очередность выполнения работ, определяет плановое время, необходимое для выполнения намеченных работ, обеспечивает своевременную постановку автомобилей на посты ремонта, выдает задания бригадирам или непосредственным исполнителям, выдает задания персоналу комплекса подготовки производства по доставке на рабочие места необходимых запчастей и материалов и периодически контролирует ход выполнения работ; организует и контролирует выполнение работ по своевременной подготовке запчастей и материалов для проведения регламентных работ и ремонтов.

Основной задачей ООАИ является систематизация, обработка, анализ и хранение информации о деятельности всех подразделений ТС, а также ведение учета пробегов автомобилей, движения основных агрегатов и планирование технических воздействий. В состав ООАИ входят работники по обработке ремонтной документации, по анализу информации и по планированию и учету технических воздействий.

ООАИ выполняет следующие основные работы:

-принимает первичные документы для обработки, осуществляет контроль правильности и полноты их заполнения и подготавливает информацию к дальнейшей обработке;

-обрабатывает информацию с помощью простейших средств вычислительной техники и персональных компьютеров, т. е. выполняет работы по формированию, сортировке и систематизации информации, накопление ее по соответствующим разрезам и формам.

-в Лицевых карточках автомобиля ведет учет цепочки пробега, отмечает случаи замен основных агрегатов при ремонте и отдельно учитывает их пробеги, на основании фактических пробегом планирует постановку автомобилей в ТО и на диагностирование.

Обеспечение    комплексов    ТО и диагностирования и ТР запчастями и материалами выполняется по указанию ЦУП комплексом подготовки производства (ПП). Оперативное руководство комплексом подготовки производства осуществляется диспетчером ЦУП через техника-оператора комплекса подготовки производства (в небольших АТП - непосредственно) с помощью средств связи.

Процесс доставки и выдачи деталей, узлов и агрегатов осуществляется участком комплектации. Участок комплектации доставляет ремфонд на участки комплекса РУ, а отремонтированные агрегаты, узлы и детали – на основной или промежуточный склад.

На каждом предприятии, кроме центрального склада, находящегося в ведении отдела материально-технического снабжения, организуется промежуточный склад, входящий в состав комплекса ПП. Основную часть номенклатуры промежуточного склада составляют агрегаты, узлы и детали, отремонтированные и изготовленные собственными силами в ремонтных участках.

Регулирование запасов строится на принципе обеспечения неснижаемого уровня, т.е. осуществляется контроль за количеством деталей, агрегатов и узлов каждого из наименований установленной номенклатуры и дается заявка на пополнение запаса того или иного элемента не в случае его полного израсходования, а если количество этих элементов после выдачи стало меньше определенного минимального уровня. Этим обеспечивается надежность функционирования процесса подготовки производства и исключаются простои автомобилей в ожидании запчастей.

Вопросы для  самопроверки

1.Цели инженерно-технической службы (ИТС) АТП

2.Какик виды работ  проводит организационно-производственная структура  ИТС

3. Внутренние факторы влияющие на формирование ОПС ИТС

4. Внешние факторы влияющие на формирование ОПС ИТС данного АТП

5. Методы организации производства ТО и ремонта подвижного состава

6. Метод специализированных бригад организации производства ТО и ремонта

7. Метод комплексных бригад организации производства ТО и ремонта

8. Агрегатно-участковый метод организации производства ТО и ремонта

9. Комплекс взаимосвязанных задач  технической службы

10. Принципы системы ЦУП

Глава 13. Планирование и учет системы поддержания работоспособности.

13.1 Планирование и учет системы поддержания работоспособности подвижного состава. Документооборот

Функционирование системы поддержания работоспособности подвижного состава на АТП осуществляется по схеме, приведенной на рис.13.1.

Прием подвижного состава с линии. Все автомобили, возвращающиеся с линии, принимаются дежурным механиком. Возможны две формы организации приема и выпуска автомобилей на линию: операции выполняются механиком КТП, являющимся работником ОТК; операции выполняются механиками колонн. Дежурный механик принимает автомобили, прибывшие с линии, и направляет на уборочно-моечные работы (УМР). После выполнения УМР исправные автомобили направляются на стоянку. Автомобили, подлежащие очередному ТО, а также те, по которым выявилась потребность в ремонте, дежурный механик после оформления необходимой документации направляет по указанию диспетчера ООУ на посты диагностирования, обслуживания и ремонта или в зону ожидания ремонта, если посты заняты.

Рис. 13.1. Схема организации технологических процессов ТО и ремонта автомобилей с диагностированием на АТП

Ежедневное обслуживание. ЕО включает в себя контрольно-осмотровые работы, выполняемые механиком КТП и водителем при выпуске и приеме автомобиля с линии, заправочные работы, которые производятся на заправочном пункте АТП или на автозаправочной станции общего пользования, и уборочно- моечные работы, выполняемые в специализированной зоне АТП, т. е. инженерно-техническая служба АТП принимает на себя выполнение части объемов ЕО, связанных с проведением УМР. Операции ЕО, выполняемые водителем, производятся в подготовительно-заключительное время, предусмотренное режимом его работы (18 мин). Операции ежедневного обслуживания (контроль герметичности и плотности, внешнее состояние деталей, узлов, агрегатов), информация водителя о техническом состоянии автомобилей имеют существенное значение для обеспечения надежности. В ряде зарубежных фирм водители по специальной форме дают информацию о техническом состоянии основных агрегатов и систем автомобиля. По данным МАДИ, до 70 % причин повышенного расхода топлива связано с неудовлетворительным качеством выполнения контрольных операций, входящих в объем ЕО. Такое же положение с выявлением причин повышенного износа шин, пониженной степени заряженности аккумуляторных батарей и т. д. Все вышесказанное свидетельствует о необходимости создания на АТП условий для качественного проведения работ ЕО и устранения мелких неисправностей в межсменное время.

Планирование постановки автомобилей в ТО-1 с Д-1. Планирование производится ООАИ по фактическому пробегу, отражаемому в Лицевой карточке автомобиля (см. рис. 4.3 гл. 4). Действующим положением о техническом обслуживании подвижного состава автомобильного транспорта допускаются отклонения планируемой периодичности ТО на ±10% от нормативной. На основании данных Лицевых карточек автомобилей, скорректированной нормативной периодичности и расчетной суточной программы ТО-1 ООАИ составляется План-отчет ТО (см. рис. 4.4 гл. 4) в трех экземплярах, которые передаются .(рис. 13.2):

- й	экземпляр - механику КТП (колонны) не позднее чем за сутки - до постановки автомобилей в ТО-1 с Д-1;

- й	экземпляр вместе с комплектом бланков диагностических карт Д-1 - бригадиру участка ТО-1 перед началом смены;

- й	экземпляр в транспортный участок комплекса подготовки производства - дежурному водителю- перегонщику.

Рис. 13.2. Схема информационного обеспечения технологического процесса ТО-1 с диагностированием: П-план отчет ТО; Д-карта Д-1; Л-листок учета ТО и ремонта с литерой «Д»

Механик КТП (колонны) на основании полученного Плана-отчета ТО предупреждает водителя перед выездом на линию о запланированном ТО-1 (эта информация дублируется обычно через службу эксплуатации, которая проставляет штамп «ТО-1» в путевом листе) и после возвращения автомобиля в парк контролирует подготовку его водителем к проведению ТО-1 с Д-1, что включает в себя:

контроль качества уборочно-моечных работ;

контроль постановки автомобиля на специальные места ожидания с удобным выездом;

контроль отсутствия на автомобиле включенных противоугонных устройств и запоров.

С началом работы зоны ТО-1 с Д-1 водитель-перегонщик доставляет автомобиль на рабочие посты (линию) для выполнения работ в соответствии с принятой технологией. 15 процессе проведения регламентных работ ТО-1 с Д-1 бригадир заполняет диагностическую карту Д-1 и по окончании работ делает отметку н Плане-отчете о техническом обслуживании и ставит подпись в диагностической карте.

Контролер ОТК проводит выборочный контроль полноты и качества выполнения работ (20-30 % суточной программы), подписывает диагностические карты Д-1 и План-отчет ТО. Если в процессе выполнения работ ТО-1 или, что чаще всего, работ Д-1 выявляются неисправности по тормозам, рулевому управлению, переднему мосту, ходовой части, устранение которых не предусмотрено технологией ТО-1 и утвержденным перечнем сопутствующих работ (для их выполнения требуется более 5-10 чел·мин), то бригадиром выписывается Ремонтный лисит и передается в ООУ ЦУП.

Диспетчер ООУ вносит заявку и свой оперативный сменный план, дает указание водителю-перегошпи ку доставить автомобиль поели окончания работ ТО-1 с Д-1 на рабочий пост зоны TP и принимин меры к организации технологическом подготовки указанных в Ремонтном листке работ. Специализированной бригаде комплекса TP дается зада ние на выполнение работ, как правило, в межсменное время с тем, чтобы утром автомобиль был готов к выходу на линию.

В конце смены бригадир ТО-1 передает весь комплект заполненных и подписанных документов (Плано отчет ТО, диагностические карты Д I) в ООАИ для обработка и анализа

Планирование постановки автомобилей в ТО-2 с диагностированием. Планирование производится ООАИ ПУП по фактическому пробегу, поражаемому в Лицевой карточке автомобиля. На основании данных Лицевых карточек, скорректированной нормативной периодичности и расчетной суточной программы ТО. ООАИ за 3 сут до постановки на обслуживание составляется План отчет ТО в нескольких экземпляра и выписывается на каждый автомобиль Ремонтный листок, в который поносится в графу Внешние проявлении неисправностей запись Объем ТО-2. Один экземпляр Плана-отчета ТО-2 передается за 3 сут механику КТП (колонны) имеете с комплектом выписанных ремонтных листков; но экземпляру передается в зону Д-2 и мастеру участка ТО-2 (рис. 13.3).

Рис. 13.3. Схема информационного обеспечения технического процесса ТО-2 с диагностированием: Л2-листок учета ТО и ремонта; Д2-карта Д-2; П2-план отчет ТО

Механик КТП (колонны) совместно с водителем проводит общий осмотр автомобиля и заносит в Ремонтный листок выявленные в результате субъективного контроля внешние проявления неисправностей. Это обычно всевозможные мелкие неисправности типа «заменить сломанную доску борта», «приварить брызговик», «подкрасить крыло», которые накапливают и приурочивают их устранение к очередному обслуживанию, чтобы не снимать автомобиль с линии. Ремонтный листок остается у водителя, который по плану после смены за 2 дня до ТО-2 доставляет автомобиль на участок Д-2.

Механик-диагност по мере выполнения Д-2 заполняет диагностическую карту и заносит в Ремонтный листок выявленные при диагностировании скрытые неисправности. Если неисправность удалось устранить на участке Д-2, то она записывается в разделе «Фактически выполненные работы», в противном случае в раздел «Внешние проявления неисправностей» ремонтного листка с пометкой «Д-2» или соответствующим шифром. Одновременно на участке Д-2 проверяются и по возможности устраняются неисправности, выявленные механиком КТП (колонны). Перечень неисправностей, устраняемых при Д-2, регламентируется. Заполненная диагностическая карта Д-2 и Ремонтный листок передаются в ООУ ЦУП1.

Диспетчер ООУ изучает занесенную в них информацию и принимает одно из двух решений. Если выявленные объемы сопутствующих текущих ремонтов не влияют на безопасность движения и экономичность и не превышают 20 % от объема ТО-2, автомобиль направляется в эксплуатацию и в соответствии с графиком через 2 дня поступает на ТО-2, где бригада ТО-2 проводит ему обслуживание и выполняет сопутствующие текущие ремонты.

Если выявленный объем текущего ремонта имеет значительную трудоемкость и требует продолжительной простоя (замена агрегатов, сложные ремонты ходовой части, подвески и т. п.), автомобиль предварительно направляется в зону TP, а затем в установленные сроки поступает регламентным объемом обслуживая ним на ТО-2 Все работы, выполненные в зоне TP, регистрируются ремонтном листке.

Рис. 13.4. Схема информационного обеспечения технологического процесса ТР с диагностированием:

Лр - листок учета ТО и ремонта, Д - карта Д - 2 или Д - 1 (для заявочного диагностирования)

Далее в соответствии с графиком автомобиль поступает в зону ТО-2, где после выполнения регламентных работ обслуживания и сопутствующего текущего ремонта, а также проведения заключительных контрольно-регулировочных операций в объеме Д-1 по узлам, обеспечивающим безопасность движения, мастер зоны ТО-2 делает отметку в Плане- отчете ТО и заносит в Ремонтный листок сведения о выполнении текущих сопутствующих ремонтов, расходе запасных частей и материалов, а также информацию о значениях диагностических параметров комплекса Д-1 в диагностическую карту Д-2 (оборотная сторона). Контролер ОТК проверяет качество и полноту выполнения работ по обслуживанию и ремонту автомобиля, проставляет свой шифр и расписывается в Ремонтном листке, Плане-отчете ТО и на диагностической карте Д-2, после чего эти документы (обычно в конце смены) передаются в ООАИ для дальнейшей обработки и анализа. Информационное обеспечение производства TP автомобилей. Первичным документом для отчета и информационного обеспечения процессов текущего ремонта подвижного состава на АТП является Ремонтный листок. В случае возникновения дорожного отказа (автомобиль отказывает на линии и не имеет   возможности своим ходом возвратить» и на АТП и требуется вызов автомобиля технической помощи для его буксировки), линейного отказа, когда прерывается транспортный процесс и автомобиль своим ходом возвращается на АТП, или в случае, когда в процессе работы на линии водитель выявляет наступление пред- отказного состояния какого-либо агрегата или системы, автомобиль дорабатывает до конца смены и возвращается на АТП, где механиком КТП с участием водителя оформляется Ремонтный листок на выполнение TP (рис. 13.4). В него заносятся гаражный номер автомобиля, шифры модели и типа кузова, пробег с начала эксплуатации, проставляются дата и время оформления и перечисляются внешние проявления неисправностей. Затем водитель отгоняет автомобиль в зону уборочно-моечных работ, где принимает участие в тщательной мойке агрегатов ходовой части и трансмиссии автомобиля снизу, после чего доставляет автомобиль в зону ожидания ремонта (ЗОР).

Дежурный ЗОР осматривает автомобиль, проверяет качество мойки, комплектность (наличие зеркал, подфарников и т. д.) и ставит в Ремонтном листке в специальной графе штамп ЗОР - «Автомобиль вымыт, комплектен, принят», свой шифр и подпись. После этого автомобиль считается принятым и за его сохранность несет ответственность инженерно-техническая служба АТП, а перегон в зону TP и с участка на участок осуществляют водители- перегонщики комплекса подготовки производства. Водитель передает Ремонтный листок с штампом ЗОР и ООУ ЦУП, где техник-оператор проверяет правильность его оформления и передает диспетчеру ООУ для принятия решения.

Диспетчер ООУ изучает информацию, содержащуюся в Ремонтном листке, и принимает одно из следующих двух альтернативных решений.

Если записанные в ремонтном листке внешние проявления неисправностей однозначны, т. е. каждой из них соответствует одна возможная неисправность и определенная ремонтно-регулировочная операция (РРО), диспетчер ООУ ЦУП: дает указания на техническую подготовку производства; планирует прохождение автомобиля по специализированным постам и участкам комплекса TP в Оперативном сменном плане ЦУП; дает указание водителю-перегонщику доставить автомобиль на рабочий пост; доводит через средства связи до исполнителей из специализированной бригады TP задание на выполнение необходимых ремонтно-регулировочных операций.

Если невозможно однозначно определить конкретные ремонтные работы, которые необходимы для устранения отказа или неисправности, то диспетчер ООУ ЦУП оценивает возможность диагностирования данной неисправности с помощью имеющихся на АТП средств диагностирования, делает соответствующую отметку в ремонтном листке и дает указание направить автомобиль на участок Д-1 или Д-2.

На участке Д-1 или Д-2 проводится заявочное диагностирование в тех агрегатов и систем, у которых возникла отмеченная неисправность. При этом проводятся необходимые регулировочные работы и заполняются соответствующие графы диагностической карты. Если неисправность не удается устранить на посту диагностирования при помощи регулировок, оператор-диагност записывает в Ремонтный листок заключение о требуемой ремонтно-регулировочной операции. Заполненные Ремонтный листок и диагностическая карта с результатами заявочного диагностирования передаются в ООУ ЦУП, и диспетчер на основании полученного заключения планирует проведение ремонтных работ как в рассмотренном выше случае.

Если диспетчер ООУ ЦУП определяет невозможность или нецелесообразность диагностирования данной неисправности, то он проводит подготовку производства и планирование в ограниченных масштабах, опираясь на свой опыт или привлекая в качестве экспертов квалифицированных механиков и ремонтных рабочих.

По мере выполнения ремонтных работ на постах зоны TP в ремонтном листке заполняют графы «Фактически выполненные работы» и «Выданные запчасти и. материалы». После окончания ремонта автомобиль принимается представителем ОТК, который проверяет качество ремонта, ставит в Ремонтном листке свои шифр и подпись, удостоверяя исправность автомобиля и возможность выпуска его на линию. Подписанные документы сдаются в ООАИ для дальнейшей обработки и анализа.

13.2 Оперативно-производственное управление техническим обслуживанием и ремонтом транспортной техники

Процесс управления, как уже рассматривалось в гл. 12, состоит и: комплекса операций, выполняющихся в определенной последовательности и составляющих замкнутый технологический цикл. Группы операций технологического цикла управления определяют основные лапы управления. Операции постановки цели, выработки и принятия решений, организации исполнения выполняются преимущественно на лапах планирования, организации и регулирования производственных процессов, а операции поиска, сбора, обработки, хранения информации и передачи ее руководителям на этапах контроля, учета и анализа производственной деятельности. Первая группа этапов является основной в системе управления и в их числе ведущим является этап планирования, составляющий главный элемент технологического цикла управления постановку целей, выработку и принятие решений.

С процесса планирования начинается общий цикл управления, который в технологической взаимосвязи процессов состоит из трех типовых циклов: перспективного и текущего, оперативного, диспетчерского.

Операции цикла перспективного и текущего управления выполняются в основном подразделениями высшего уровня управления предприятия с учетом их специализации: Плановым отделом, бухгалтерией, отделом кадров, техническим отделом и т. д.

Реализация решений, принятых при выполнении операций цикла перспективного и текущего управления, обеспечивается оперативным управлением. Процесс оперативного управления также состоит из комплекса операций, составляющих замкнутый цикл, и включает в себя оперативные планирование, учет, контроль, анализ.

Планирование заключается в постановке цели, определении вариантов поведения и оценке вероятности достижения основных показателей, которым должен соответствовать объект управления, а также в выборе варианта поведения и разработке плана работ по реализации намеченного варианта.

Учет это формирование информационной базы управления, характеризующей фактическое состояния и прошлое развитие управляемого процесса и выдачу информации, необходимой различным органам управления. Учет ведется на основе фиксации управляемых параметров и обработки учетных документов

Контроль - это процесс, включающий наблюдения и проверку соответствия действительного хода управляемых процессов планам, программам, нормам, инструкциям и другим руководящим документам.

Анализ в процессе управления состоит в выявлении причинно-следтвенных связей отклонения фактического хода и развития управяемого процесса от планового и отборе положительных методов и результатов работы.

Операции по реализации процессов оперативного управления осуществляются всеми подразделениями аппарата управления на всех уровнях иерархии. В некоторых подразделениях они составляют большую часть объема работ (ЦУП, 01 М, отдел снабжения).

Реализация решений оперативною управления обеспечивается с по мощью циклов диспетчерского управления, включающего контроль за ходом производственной деятельности и ее регулирование.

Регулирование производственной деятельности включает в себя определение исполнителей работ, доведение плановых заданий до исполнителей, обеспечение взаимодействии исполнителей и устранение отклонений в ходе реализации плановых заданий.

Весь состав процессов управления имеет место как в системе управления предприятием, так и в системах управления подразделениями и производственными процессами. Отсюда в любой системе управления всегда присутствуют все три рассмотренных выше цикла управления, но в каждой системе составляющие их операции имеют особенности, определяемые спецификой подразделения или процесса.

Оперативно-производственное управление техническим обслуживанием и текущим ремонтом автомобилей на АТП имеет цель обеспечение выполнения директивных плановых заданий по ТО и TP автомобилей с заданным уровнем качества при минимальных затратах. Осуществляется оперативно-производственное управление ТО и TP автомобилей персоналом отдела оперативного управления ЦУП АТП. Достижение поставленной цели в значительной мере зависит от качества составления оперативно-производственного плана выполнения ТО и TP автомобилей на предстоящую смену и четкости его реализации.

Для принятия решений по вопросам оперативно-производственного планирования, а также для организации работы по реализации этих планов диспетчеру ООУ ЦУП требуется следующая информация:

на каких постах обслуживания и ремонта должны выполняться работы;

какова технологическая последовательность и плановое время выполнения этих работ на каждом из постов.

Под «плановым» понимается время, которое следует предусмотреть в оперативно-производственном плане для выполнения работ на производственном посту. Это время может существенно отличаться от «нормативного», рассчитанного по нормативной трудоемкости операций применительно к количеству рабочих на посту.

С учетом отмеченных выше особенностей необходимая для оперативно- производственного планирования информация должна представляться в виде двух характеристик требований на технические воздействия - диспетчерской и технологической.

Под диспетчерской характеристикой требования понимается содержащееся в ней сочетание работ с указанием планового времени их выполнения.

Под технологической характеристикой требования понимается соответствие специализированным постам, участкам и совокупность технологических очередностей выполнения отдельных видов работ, содержащихся в диспетчерской характеристике этого требования (например, если по данному требованию требуется выполнение сварочных и малярных работ, технологическая характеристика предусматривает проведение их на специализированных участках и с жесткой очередностью - сначала сварочные работы, а затем малярные).

Формирование описанных характеристик осуществляется в соответствии с алгоритмом, приведенным на рис. 13.5, согласно которому техник- оператор ООУ ЦУП принимает у водителя заполненный Ремонтный листок, куда занесены внешние проявления неисправностей. Он проверяет (дооформляет) правильность занесения и шифровки исходных данных по автомобилю, пользуясь сборником справочников-шифраторов подвижного состава, включающим шифраторы моделей подвижного состава, типа кузова, цикла эксплуатации и др.

Рис. 13.5. Структурная схема алгоритма формирования диспетчерской и технологической характеристик требования (автомобиля)

Шифратор моделей подвижного состава (ШМПС) предназначен для кодирования базовых и специализированных моделей подвижного состава. Шифр моделей подвижного состава является единым для кодирования моделей (типов) подвижного состава в ремонтном и путевом листах. Например: ГA3-53A обозначается 053, ЗИЛ-130 - 130, ЗИЛ-130 с прицепом-.930, ЗИЛ-ММЗ-555 с двумя прицепами - 855.

Для фиксации типа кузова используются следующие цифры: самосвальный - 1, бортовой - 2, тягач - 3, фургон - 4, универсальный - 5, специальный - 6.

Шифратор «Цикл эксплуатации: содержит следующие шифры: до первого КР - I, после первой КР - 2.

Затем, используя классификатор соответствия внешних проявлений неисправностей и ремонтно-регулировочных операций, определяют фактические  неисправности, описанные в данной заявке, и ремонтно-регулировочные операции, необходимые для их устранения.

Работа персонала ООУ ЦУП характеризуется высокой напряженностью и необходимостью оперативного принятия решений. При этом в процессе оперативно-производственного планирования и управления используется большой объем информации, запоминание которой нецелесообразно, а порой и просто невозможно. Для облегчения принятия управленческих решений применяют специальные классификаторы соответствия внешних проявлений неисправностей и ремонтно-регулировочных операций, содержащие следующую информацию:

-перечень внешних проявлений неисправностей по агрегатам и системам автомобиля;

-соответствующие каждому внешнему проявлению возможные одна или несколько неисправностей;

-ремонтно-регулировочные операции по устранению неисправностей;

-шифры ремонтно-регулировочных операций;

-нормативная трудоемкость выполнении ремонтно-регулировочных операций в человеко-минутах;

-дополнительная информация о возможности диагностирования данной неисправности и нормативам значениях диагностических пара метров.

В табл. 13.1 приведем фрагмент классификатора для автомобиля ЗИЛ-130. Он содержит информацию, позволяющую облегчим, процесс принятия решения инженером-распределителем ООУ ЦУП, а в будущем и автоматизировать этот процесс. Трудоемкость выполнения ремонтно-регулировочных операций берется из типовых норм времени на ремонт подвижного состава и условиях АТП. Шифр ремонтно-регулировочных операций 4-значный. Первые две характеризуют шифр группы агрегатов, по которым проводится ремонтно-регулировочная операция, а две последние - собственно ремонтно-регулировочную операцию. Если внешнее проявление неисправности, описанное в Ремонтном листке, неоднозначно, т. е. ему соответствует несколько возможных не исправностей, то решается вопрос о направлении этого автомобиля на заявочное диагностирование или к эксперту, в качестве которого могут привлекаться наиболее опытные и квалифицированные рабочие и специалисты АТП. Определив на основании информации, содержащейся в диагностической карте, ремонтно- регулировочные операции, необходимые для устранения зафиксированных в Ремонтном листке неисправностей, техник-оператор заносит в Ремонтный листок шифры и нормативные трудоемкости их выполнения, затем он устанавливает соответствие операций специализированным постам ремонта, на которых возможно их выполнение, и проставляет в Ремонтный листок шифр последних (шифр канала обслуживания). Далее решается вопрос об очередности прохождения специализированных постов (каналов обслуживания) данным автомобилем, и эти данные заносятся в Ремонтный листок. Последнее, что необходимо сделать для завершения обработки требования, это определить плановое время Тпл для выполнения работ на каждом из специализированных постов:

Тпл=tнормРпКорг

где tнорм - нормативная трудоемкость операции, чел·мин;

Корг - коэффициент организованности поста;

Рп - число рабочих на посту, одновременно производящих работы

Таблица 13.1. Классификатор соответствия внешних проявлений неисправностей и ремонтно-регулировочных операций (фрагмент)

| № п/п | Внешнее проявление неисправности (признак) | Неисправность | Ремонтно-ре- гулировочная операция (РРО) | Шифр РРО | Норма- тивная трудоемкость РРО, чел·мин | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Нет заряд ного тока | Неисправен генератор | Замена генератора | 1903 | 30 | Напряжение в сети автомобиля при 1500-2000 об/мин (13,7±0,5) В |
|  |  | Неисправен регулятор на пряжения | То же | 1907 | 20 | Частота вращения двигателя при достижении напряжения 12,5 В не более 815 об/мин |
|  |  | Неисправна аккумулятор- ная батарея | Замена бата- реи | 1901 | 30 | Напряжение батареи при работе стартера. не ниже 10,2 В |
|  |  | Ослабление натяжения ремня генера- тора | Регулировка натяжения ремня | 1905 | 20 | Прогиб ремня в средней его части при нажатии усилием 40 II 10-15 мм |
| 15 | Не горят фары | Неисправна проводка | Ремонт проводки | 1923 | 30 | ‒ |
|  |  | Неисправен переключатель света фар | Замена пере ключателя | 1955 | 20 | ‒ |

Под коэффициентом организованности поста (участка) понимается отношение нормативного времени выполнения требований на постах (участках) к фактическому.

Чем больше значение этого коэффициента, тем меньше потери времени рабочих по организационным причинам (распределение заданий между исполнителями, обеспечение инструментом, постановка автомобилей на посты, доставка запасных частей и т. д.), а следовательно, тем организованнее с управленческой точки зрения производство.

Нормативную трудоемкость техник-оператор определяет по классификатору ремонтно-регулировочных операций, значения Kopг для различных специализированных постов (участков, зон) данного автотранспортного предприятия определяются и корректируются 1 раз в полгода, а значение Рп выбирается исходя из технологической целесообразности и наличия рабочих в данной смене.

Определенное таким образом плановое время техник-оператор заносит в Ремонтный листок, после чего передает его инженеру-распорядителю ЦУП для составления графика, устанавливающего очередность выполнения работ по ремонту подвижного состава.

Задача оперативно-производственного планирования процессов ТО и ремонта заключается в составлении графика поступления автомобилей на специализированные посты производственных зон из общей очереди.

Задача оперативно-производственного управления состоит в обеспечении реализации оперативно-производственного плана и выполнения максимального количества оперативных требований при имеющихся ресурсах.

Как правило, в системе обслуживания находятся три группы автомобилей:

- уже находящиеся в системе к началу оперативно-производственного планирования;

- поступившие в систему для приведения ТО-2 в соответствии с календарным планом, а также дополнительными заявками, переданными в ЦУП до начала периода планирования;

3) приходящие в систему обслуживания вне плана в результате отказов на линии. Такие автомобили в большинстве случаев относятся к первой группе на следующий плановый период.

Информационная подготовка ведется по всем трем группам автомобилей с учетом особенностей каждой 113 них.

Информационная подготовка по первой группе сводится к корректировке ранее составленных характеристик с учетом уже выполненных (в предыдущий плановый период) работ. Составление диспетчерских и технологических характеристик по автомобилям второй группы производится за 2 сут до начала оперативно-производственного планирования, а по автомобилям третьей группы - сразу же при поступлении их в систему обслуживания.

Оперативно-производственное планирование базируется на следующих предпосылках, отражающих особенности функционирования технической службы автотранспортного предприятия:

любой автомобиль, поступающий в систему обслуживания, рассматривается как сложное требование и общей очереди, так как для его выполнения зачастую необходимо произвести работы на нескольких разных специализированных постах, производственных участках;

интегральным признаком каждою требования являются его диспетчерская и технологическая характеристики;

оперативно-производственное или планирование производится до начала смены;

при планировании учитываются все автомобили, находящиеся в системе обслуживания (на постах или в зоне ожидания), а также автомобили, которые должны поступить и систему в соответствии с планом постановки в ТО-2;

автомобили, по которым к началу планирования не закончена информационная подготовка, при планировании не учитываются и автоматически сдвигаются на следующий период планирования.

В качестве критерия эффектности оперативно-производственного планирования принимается количество автомобилей, отремонтированных за плановый период.

Задача составления оперативно производственного плана ремонтов с учетом перечисленных выше предпосылок состоит в том, чтобы найти такое расписание (график очередности выполнения работ) выполнения требований из принятых к планированию на предстоящий период, которое обеспечит выпуск из ремонта максимального количества автомобилей.

Исходной информацией для решения этой задачи являются информация о наличии свободных и занятых постов к началу планируемого периода на каждом производственном участке и перечень подлежащих ремонту автомобилей с указанием их диспетчерских и технологических характеристик.

В качестве метода решения этой задачи, являющейся задачей теории расписаний, применяют различные эвристические приемы. Суть их сводится к тому, что принимается какой-либо определенный порядок обслуживания требования из имеющихся, который позволяет сформировать расписание. В качестве наиболее приемлемых в нашем случае могут быть приняты порядки обслуживания, при которых первоначально обслуживаются требования:

с меньшим общим временем обслуживания;

с меньшим временем обслуживания на отдельном участке;

по подвижному составу, необходимому службе организации перевозок, и т. д.

После составления оперативно- производственные планы ремонта и ТО-2 принимаются ООУ ЦУП к реализации.

Обеспечивая диспетчерское управление производственными процессами ТО и ремонта на основе оперативно-производственного плана, персонал ООУ ЦУП выполняет следующие функции:

организует постановку автомобилей на рабочие посты в установленное планом время;

передает на рабочие посты, участки информацию о РРО, которые должны быть выполнены на каждом автомобиле;

контролирует время выполнения работ;

организует (через диспетчерский пункт комплекса подготовки производства) своевременную доставку необходимых запасных частей на посты;

принимает и реализует ряд инженерных решений по устранению отклонений в ходе выполнения оперативно-производственного плана.

При этом персонал ООУ ЦУП взаимодействует с диспетчерскими пунктами в комплексах подготовки производства и РУ и с  персоналом отделов инженерно-технической службы АТП.

13.3 Управление инженерно-технической  службой на региональном уровне

Переход от автономного комплексного развития системы ТО и ремонт; автомобилей к региональной систем, поддержания их работоспособности осуществляется на основе:

-концентрации конструктивно и технологически однородных операции ТО и ремонта в регионе путем создания централизованных специализированных производств (ЦСП) для удовлетворения потребности регион; в данном виде работ;

-создания системы кооперационных связей в регионе между автотранспортными предприятиями и централизованными производствами, а так же с другими организациями по  внешней кооперации;

-создания информационного обеспечения, позволяющего организовать централизованное управление процессами поддержания работоспособности автомобилей в регионе;

-совершенствования системы материально-технического снабжения управления запасами в регионе;

-совершенствования системы материального и морального стимулирования работников автомобильного транспорта.

Особенностью производственно структуры региональной системы поддержания работоспособности автомобилей на уровне территориально-производственного объединения автомобильного транспорт (ТПОАТ) является создание систем централизованных специализированных производств, централизованно службы подготовки производства системы оперативного управления производством ТО и ремонта автомобилей.

Централизованные специализированные производства - это предприятия, цехи, мастерские, участки, специализированные (предметно, подетально или технологически) по определенным видам работ технического обслуживания и ремонта автомобилей, а также ремонта и восстановления агрегатов, узлов и деталей автомобилей. Производственная программа ЦСП определяется потребностями ТПОАТ в целом или его отдельных регионов. Кроме того, производственная программа ЦСП может быть частично изменена за счет кооперации с другими ТПОАТ или ведомственным транспортом. ЦСП может иметь полную хозяйственную самостоятельность или находиться на балансе АТП или АТО. Административно ЦСП подчиняется инженерно-технической службе ТПОАТ.

Региональная централизованная служба подготовки производства включает в себя складской комплекс для хранения и обмена деталей и сборочных единиц оборотного фонда, ремонтируемых и восстанавливаемых в централизованных производствах ТПОАТ, а также поступающих из ремонта по внешней кооперации, и службу централизованной доставки и сбора ремфонда.

Основные принципы новых организационных форм предусматривают:

рациональное сочетание централизации оперативного управления производством, его подготовкой и обеспечением с самоорганизацией низовых элементов системы, а также централизации информационного обеспечения и обработки данных, создания резервов запасных частей и мощностей на региональном уровне;

обязательное и качественное внедрение всех элементов системы централизованного управления производством в подведомственных предприятиях;

взаимодействие с ЦУПами автотранспортных предприятий и централизованных специализированных производств, а также с централизованными региональными службами;

восстановление оборотного фонда агрегатов, узлов и деталей на основе кооперации и концентрации производственных мощностей и использования на переходном этапе имеющихся ремонтных участков на автотранспортных предприятиях;

создание централизованного резерва запасных частей в рамках ТЦОАТ, введение системы централизованного их распределения и доставки;

организацию централизованных региональных служб подготовки и обеспечения производства;

применение комплекса технических  средств информационного обеспечения и методов анализа с использованием ЭВМ;

введение в перспективе автоматизированных систем для решения задач управления;

формирование организационных технологических, технических, экономических и других характеристик систем управления в различны регионах на основе использования  типовых решений.

Основным принципом формирования региональной системы оперативного управления производством является необходимое сочетание централизации на уровне регион; функций оперативного управление кооперативными связями между элементами инженерно-технической службы ТПОАТ и централизованными ресурсами с правом на само-организованность низовых элементов (АТП, АТО, АРП) в управлении внутренними процессами и «собственными» ресурсами.

Уровень централизации функция оперативного управления в регионе зависит и должен соответствовать уровню централизации производств; ТО и ремонта, а также вспомогательных служб его подготовки и обеспечения. Главным органом оперативного управления в технической службе ТПОАТ является диспетчерский отдел (ДО).

Целью функционирования ДО ТПОАТ являются поддержание ресурсной готовности элементов технической службы ТПОАТ и обеспечение кооперативных связей между ними. Функциями ДО ТПОАТ являются:

-обеспечение поддержания централизованных региональных резервов запасных частей в соответствии с нормативами;

обеспечение ресурсной готовности элементов технической службы ТПОАТ (АТП, АТО, ЦСП, АРП) за счет использования централизованных ресурсов и региональных резервов;

-оперативное управление процессами кооперирования и взаимодействия между предприятиями (производствами) технической службы ТПОАТ;

-оперативное управление процессами внешнего кооперирования технической службы ТПОАТ;

-оперативное управление взаимодействием централизованных региональных вспомогательных служб с предприятиями ТПОАТ;

-управление технической помощью подвижному составу на линии;

-управление ТО и ремонтом автомобилей во время уборки урожая.

ДО ТПОАТ в процессе своей работы решает также задачи, возникающие на стыке с другими службами ТПОАТ, непосредственно с подразделениями и ответственными исполнителями этих служб.

Центры управления производством АТП являются низовыми звеньями региональной системы оперативного управления производством и реализуют ее управляющие решения. Поэтому в связи с условиями кооперации производства в задачи ЦУП АТП дополнительно к внутренним включаются следующие:

-согласование в ДО ТПОАТ оперативных планов кооперации с централизованными производствами и региональными службами;

-обеспечение выполнения планов и графиков вспомогательных функций по внешней кооперации (сдача ремфонда, поставка автомобилей на ТО и ремонт в централизованное производство);

-формирование оперативных заявок на использование региональных централизованных ресурсов (запасных частей, материалов, оборудования, оснастки, персонала ОГМ и пр.).

Обеспечение функционирования системы централизованного информационного обеспечения предъявляет новые требования к подбору и комплектованию технических средств передачи и приема информации ЦУП АТП с учетом их совместимости с общей системой технических средств управления ТПОАТ и возможности последующего внедрения АСУ территориального производственного объединения автомобильного транспорта.

Вопросы для  самопроверки

1. Схема организации технологических процессов ТО и ремонта автомобилей с диагностированием на АТП

2. Планирование постановки автомобилей в ТО-1 с Д-1

3. Планирование постановки автомобилей в ТО-2 с диагностированием

4. Информация требуемая диспетчеру ООУ ЦУП для принятия решений по вопросам оперативно-производственного планирования.

5.В чем сходство и основное отличие планово-предупредительной  системы ТО и ремонта автомобилей  и  технологического оборудования, используемого для ТО и ремонта?

Глава 14. Управление качеством технического обслуживания и ремонта транспортной техники

14.1 Основные понятия и определения

Одним из существенных резервов повышения уровня работоспособности подвижного состава и эффективности работы технической службы АТП в условиях быстрого роста автомобильного парка страны и ограничении на трудовые и материальные ресурсы является повышение качества технического обслуживания и ремонта автомобилей. Эффективность перехода на хозрасчет и самофинансирование будет во многом определяться наличием справедливой зависимости между выполненной работой и оплатой труд. А это, в свою очередь, связано с совершенством применяемых на практике систем управления качеством ТО и ремонта подвижного состава  (качеством продукции).

При этом под к а честном, продукции следует понимать совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением.

Уровень качества продукции определяется сопоставлением показателей качества сравниваемой продукции или результатов труда с эталонными при планировании, учете, контроле и анализе степени удовлетворения   конкретных   потребностей.

Основным показателем в системе управления качеством технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, обусловливающим качество транспортной продукции, является уровень технического состояния автомобилей, его агрегатов и систем.

Под системой управления качеством ТО и ТР автомобилей понимается совокупность взаимно согласованных инженерно-технических. организационных, снабженческих, экономических, технологических, контрольных и других процессов, направленных на улучшение технического состояния подвижного состава.

Инструментом управления является инженерно-техническая служба ДТП, т. е. структурные подразделения, основной целью функционирования которых является техническая подготовка подвижного состава для эффективного его использования на линии.

14.2 Управление качеством работ на транспорте

Разработанные к настоящему времени системы управления качеством для автотранспортных предприятий и объединений можно классифицировать на схеме, приведенной на рис. 14.1. Существующие системы управления качеством ТО и ТР (их более 60) имеют следующие элементы, которые улучшают функционирование управления качеством ТО и ремонта автомобилей.

В качестве объекта управлениям качеством в системах используются1 автомобиль в целом и его системы, реже агрегаты, механизмы, узлы;) детали. В ленинградской системе, (71 ПОПАТ .Ye 3) используется oпeрации ремонта агрегата или системы. Более точное указание объекта управления дает больший результат.

Объектом оценки качества работы во многих системах является бригада или группа ремонтных рабочих, реже - конкретные исполнители работ. Оценка труда - отдельных  рабочих  повышает результативность функционирования системы в целом, но усложняет учет и анализ.

Рис. 14.1. Систем управления качеством

Оперативность управления качеством работы указывает на период, в течение которого дается оценка выполненной работы, например, дается гарантийный период в пять дней (ТО-1) или 10 дней (ТО-2), на котором определяется уровень вероятности работы автомобилей, прошедших техническое обслуживание. Есть системы, в которых в течение 1 месяц после выполнения технического воздействия фиксируются возникшие дефекты и определяется уровень бездефектной работы. Необходимо отметить, что оценка качества труда при ТР в течение 5—10 дней и даже 1 месяц  работы автомобиля позволяет, выявлять лишь явный брак. Для оценки фактического качества работы требуется анализ работы агрегата, узла после ремонта в течение 2—3 месяцев и по результатам оперативного прогноза можно определить ожидаемую наработку.

Материальное стимулирование, как правило, основано на расчетах по показателям наработки или вероятности безотказной работы коэффициентов качества и трудового участия (КТУ), затем определения размера стимулирования. При этом размер стимулирования не превышает 15— 20 % к общей зарплате рабочего. Эффективность систем управления качеством значительно повышается, если эту величину довести до 75— 85%.

Многократность воздействия системы характеризует уровень управления результатами работы исполнителей и бригады в целом. Большинство систем, в лучшем случае уровень премии, получаемой бригадой за качество работы, доводится до исполнителя через КТУ. Целесообразнее фонд бригаде формировать на 50%. Исходя из объемов работы и на 50 % за качественные показатели работы всей бригады, распределять фонд зарплаты по исполнителям  на  75—85%, учитывая качественные показатели исполнителя. Это позволяет объединить интересы коллектива бригады и каждого исполнителя в достижении конечного результата. Механизация обработки информации по управлению качеством работ характеризует затраты на обработку информации. Четкая, однозначная оценка качества работы подразделений предприятия и каждого исполнителя требует значительного увеличения трудоемкости и оперативности работы с первичной и накопительной информацией.

14.3 Система оперативного прогнозирования качества технического обслуживания и ремонта транспортной техники

Эта система базируется на следующих основных принципах. Качество труда персонала оценивается с использованием принципа оперативности. На достаточно коротком оценочном периоде после проведения работ прогнозируется уровень качества труда ремонтного персонала  предприятия.

Оценка качества труда персонала производится по конкретным агрегатам, обслуживаемым комплексной бригадой, или конкретной группой рабочих, отвечающей за их обслуживание и ремонт. В условиях работы по бригадному подряду система управления качеством позволяет дважды учитывать качество работы персонала. В первом случае при формировании фонда заработной платы бригады, во-втором — при распределении фонда бригады по конкретным исполнителям. В основу расчета качества труда бригады закладываются в первую очередь показатели безотказной работы агрегатов и систем, закрепленных за бригадой, на принятом оценочном периоде. При этом используются показатели наработки или вероятности безотказной работы после выполнения ТО и ремонта. Для удобства     начисления     заработной платы    используются   технико-стоимостные таблицы.

Для информационной системы обеспечения оценки качества труда используются общепринятые первичные документы автотранспортных предприятий (листок учета, контрольный талон, карточка на ремонт агрегата, требование на запчасти и материалы и др.).

Принцип оперативности в оценке качества труда персонала бригады.    Как показывает опыт работы систем управления качеством работ на автомобильном транспорте, наиболее информативным критерием оценки качества выполнения работ в зонах ТР и ТО, а также ремонтных работ на производственных участках является наработка между ремонтными воздействиями или вероятность безотказной работы. Основная сложность при оценке качества ремонта агрегатов и узлов автомобилей на предприятии заключается в том, что конкретный вклад рабочих в конечные результаты труда (фактическую наработку агрегатов в эксплуатации), за исключением явного брака в работе, выявляется лишь по истечении длительного периода времени с момента производства работ, особенно   для  производственных    участков. Если же стимулирование откладывать до полной реализации ресурса, то интерес исполнителей к конечным результатам и самой системе стимулирования резко сокращается. Поэтому необходимо оперативно оценивать качество ремонта и производить промежуточную оплату ремонтных рабочих по результатам их труда. Суть оперативной оценки качества заключается в оценке вероятности безотказной работы Р(l) и средней ожидаемой наработки  l по числу первых отказов агрегатов  ri после ремонта на оценочном периоде  lоц, т. е. применяется усеченная справа выборка  (рис. 14.2).

Рис.   14.2 Схема  прогнозирования  показателей качества работы персонала: 1 — вероятность    безотказной    работы    агрегатов для    j  категории   ремонта;   2— улучшение   качества ремонта; 3 — ухудшение качества ремонта

С увеличением продолжительности оценочного периода повышаются достоверность и точность прогнозирования  l  агрегатов, но вместе с тем снижается оперативность управления качеством ремонта на участках АТП или обратная связь. Следовательно, необходимо определить оптимальную величину оценочного периода, при котором обеспечивается как заданная точность и достоверность прогнозирования  l агрегатов, так и требуемая оперативность управления качеством ремонта агрегатов на участках и постах.

Определение продолжительности оценочного периода прогноза. В качестве количественной меры точности статистической оценки показателя  l используются значения относительных доверительных ошибок δ, а для оценки достоверности — доверительная вероятность β.

Достоверность  и точность   прогнозирования   показателей качества ремонта агрегатов и  узлов  автомобилей растут с увеличением продолжительности оценочного периода (рис. 14.3, линии 1). При этом незначительное увеличение погрешности δ в оценке  l   агрегатов дает  возможность повысить  достоверность  пригнозирования.   С  увеличением   снижается оперативность управление  качеством    ремонта    или    обратная  связь,  т.  е. снижается   вероятность сохранения информации о специфике и особенностях  выполненных работ которую ремонтные рабочие должны использовать для внесения коррективов технологических воздействий при выполнении ремонта агрегатов на постах и участках предприятия с целью повышения качества работ. В общем виде вероятность сохранения информации Ри человеком от времени, прошедшего с момента фиксации в памяти события до момента обследования, имеет экспоненциальный характер:

Pи = ехр[-t/T3].	                                                                                      (14.1)

где t — время, прошедшее с момента возникновения события до момента

обследования, с\т,

Т3 — среднее время сохранения (запоминания)  информации в памяти рабочего,  сут

На Ри(l) большое влияние оказывает также степень у фиксации информации о выполненных ремонтах в учетной документации предприятий (рис. 14.3, линии 2).

Математическая модель оптимизации lоц имеет вид

Δобщ=[β(1-Ри)+Ри(1-β)]  → min,                       (14.2)

где Δобщ — суммарная погрешность при прогнозе  l агрегатов и сохранения информации ремонтными рабочими на lоц;

β — доверительная вероятность прогнозирования l агрегатов после ремонтов при относительной ошибке  δ на lоц;

β — вероятность сохранения информации о проведенных ремонтах, которую рабочие должны использовать для внесения коррективов технологических воздействий с целью повышения качества ремонта

Рис. 14.3. Изменение уровня достоверности и оперативности в зависимости от продолжительности оценочного периода:

l — вероятности β оценки величин l агрегатов при различных количествах N отремонтированных агрегатов или 6, 2 — вероятности сохранения информации Ри о выполненных ремонтах агрегатов при различных значениях степени ее фиксации  γ  в  учетной   документации   и   N

Для математической модели введены следующие ограничения: β ≥0,5; Ри≥0,5; отношение продолжительности наблюдения к оцениваемому показателю качества ремонта X = lоц/l≥ 0,6 для нормального закона распределения наработки агрегатов после ремонтов.

Математическая модель позволяет определить оптимальный оценочный период lорtоц. Для учета влияния срока службы (пробега с начала эксплуатации) на наработку после ремонтов на АТП агрегаты автомобилей объединяются в отдельные группы — «категории ремонта».

Поэтому по агрегатам j-x категорий ремонта оптимальные оценочные периоды lорtоц определяются отдельно с учетом достоверности β и точности δ прогноза  lj, на lорtоц при различном количестве Nj отремонтированных агрегатов и вероятности сохранения информации о ремонтах Pи  на lорtоц

Далее определяется средневзвешенный оптимальный оценочный период lорtоцпо всем j-м категориям ремонта агрегатов с учетом достоверности и точности прогноза lj, агрегатов j-x категорий при различном количестве N отремонтированных агрегатов и вероятности сохранения информации о ремонтах Ри на lорtоц. По разработанному алгоритму и программе на ЭВМ определяется lорtоцдля любых агрегатов и узлов автомобилей.

Для оперативной оценки качества ремонта и непосредственного материального стимулирования ремонтных рабочих за конечные результаты труда применяется технико-стоимостная матрица оценки качества ремонтных работ (форма 14.1), в которой для различных категорий ремонта агрегатов приведены размеры оперативного премирования Сij j-и категории агрегата при достижении им без отказа і-го интервала наработки.

Форма   14.1

Технико-стоимостная матрица оценки качества ремонтных работ

| Категория ремонта агрегата, узла | Оперативна | оплата за прохождение отремонтированными агрегатами і-х оценочных интервалов, руб. |  |  |  | Средняя оплата за ремонт агрегат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й интервал | 2-й интервал | 3-й интервал | . . . | і-и интервал |  |
| 1 2 ……… j | С11 С21 .................. Сj1 | С12 С 22 ……… Сj2 | С13 С23 …………… Сj3 | ………… ……….. …………. ………… | С1і С2і ............ Сjі | C1 C2 ………. Cj |

При разработке стоимостной матрицы и определении величин выплат Сji по интервалам производится оценка трудовых затрат по тому или иному агрегату, узлу или системе автомобиля. Затем определяется норматив стоимости пробега отремонтированных агрегатов Срем (тн./ 1000 км) путем деления годового фонда заработной платы ремонтных рабочих k-го участка Сгодр.р.r  на суммарную наработку агрегатов после ремонтных воздействий lргод, т. е.

Cрем=Cрргодk/lpгод

Основное условие правильного выбора выплат и эффективного функционирования технико-стоимостной модели для любого агрегата или узла определяется как

i=1nPjiCji=liCремопер

где Рij — вероятность безотказной работы агрегатов j-й категории на i-m интервале,

Сij — выплаты за прохождение i-x интервалов отремонтированными агрегатами j-х категорий,

lj, — средняя наработка агрегатов j-й категории,

Сремопер= (0,70-г- 0,75) Срем— сдельная оперативная стоимость пробега отремонтированных агрегатов, тн /тыс. км,

п — число i -х оценочных интервалов.

Выплаты по каждому оценочному интервалу определены таким образом, чтобы они были чувствительны к увеличению (снижению) среднего ресурса агрегата (рис. 14.2) и, следовательно, к улучшению (ухудшению) качества выполняемых ремонтных   работ   на   участках   предприятия.

В случае вынужденного недопробега агрегатов (списания автомобилей, аварии, отправка автомобиля в капитальный ремонт, продажа и т. д.) оплата работ по ремонту агрегатов на участке производится по условию выполнения нормативного среднего ресурса и определяется выражением

Ct=l1Cрем

Таким образом, технико-стоимостная матрица позволяет оценивать качество выполненных работ индивидуально по исполнителям и учитывать при оплате личный вклад ремонтников в конечные результаты и, следовательно, управлять качеством ремонта агрегатов и узлов автомобилей.

Оплата работ, не связанная непосредственно с ремонтными операциями (подготовка агрегатов для отправки в КР, к списанию, обкатке агрегатов после ремонта, разборочное моечные работы и т. д.), предусмотрена по сдельным расценкам, тарифным ставкам и окладам.

Для оценки и оплаты труда рабочих, занятых ремонтно-регулировочными работами по данному агрегат на постах ТО и ТР, используют следующие     показатели     качества:

достигнутый уровень средней величины наработки агрегатов на отказ после ремонта на участке предприятия;

заданный уровень вероятности безотказной работы агрегатов после ремонтно-регулировочных воздействий на постах ТО и ТР на оценочном периоде, установленном для этого вида работ.

По первому показателю рабочим, занятым на ремонтно-регулировочных работах на постах ТР и ТО, оплачивается до 50 % заработной платы. Эта величина определяется в стоимостном выражении в процентах от суммы начислений рабочим участка   по   стоимостной   матрице.

При оценке труда по второму показателю оплата производится исходя из выполнения заданного уровня вероятности безотказной работы агрегата после ремонтно-регулировочных работ на постах ТО и ТР.

В качестве гарантийного периода принимается пробег автомобилей, равный для постов ТО и ТР (1-2) lТО-1.

Нормативный уровень вероятности безотказной работы агрегата устанавливается равным 1,10—1,15 от фактического. При его выполнении постовым рабочим начисляется оставшаяся  часть заработной  платы, а при его превышении конкретным рабочим каждый такой случай оплачивается по установленной расценке Сто и Стр.

Формирование фонда заработной платы комплексной бригады. Общий фонд заработной платы комплексной бригады по ремонту и ТО агрегата, узла Фбр складывается из основного фонда заработной платы бригады Фбр и премиального фонда Фбр (рис. 14.4):

Фбр=Фброси+Фбрпр

Основной фонд заработной платы комплексной бригады по ремонту и ТО агрегата определяется путем умножения норматива заработной платы на 1000 км пробега на фактическую месячную наработку автомобилей /„ее, имеющих данный агрегат, систему:

Фброси=LмесСуд

Норматив заработной платы на 1000 км пробега Суд должен отражать сложившийся уровень удельных затрат   на   заработную   плату   (без  учета премиальных выплат) и определяться делением фактических затрат на заработную плату (суммарные годовые выплаты рабочим, занятым на ремонтных и ремонтно-регулировочных работах на участках и постах ТР и ТО) на суммарный годовой пробег автомобилей данной модели.

Рис.  14.4. Схема формирования фонда заработной платы бригады ремонтных рабочих АТП

Такой расчет практикуется при применении обычного для предприятия 30—60 % размера премии.

В случае увеличения показателей, за которые осуществляется премирование, и суммарного процента премиальных выплат происходит уменьшение норматива заработной платы бригады Суд.

Чтобы не было увеличения фонда заработной платы бригады, надо выдержать следующее соотношение:

Фбр=Суауlмес=Суаlмес+Фбрпр

где СудΣ  — удельные сложившиеся суммарные затраты на заработную плату персоналу комплексной бригады (тн./тыс. км).

Фонд заработной платы комплексной бригады не является фиксированной величиной, а отражает изменение конечного результата труда бригады — работы автомобилей по перевозке пассажиров. Норматив заработной платы тоже может изменяться при пересмотре с определенной периодичностью.

Премиальный фонд комплексной бригады Фбрпр   определяется уровнем выполнения нормативных величин отдельных показателей. На рис. 14.4 слева показаны показатели премирования, используемые на первом этапе внедрения системы управления качеством ТО и ремонта (при неизменном фонде заработной платы), а справа на втором (при аренде), в том числе:

- за   обеспечение   неснижаемого запаса оборотных агрегатов и узлов
на промежуточном складе (до 20 % премии);

- за обеспечение заданной вероятности безотказной работы агрегатов и систем после участкового или постового ремонта в течение месяца работы   (до  40 %   премии)  и  после проведения   ТО в  течение   месяца работы  (до 40% премии);

3)	за    уменьшение    целодневных; простоев   автомобилей по причине отказа  агрегата  или  системы  Фбрпр.

При уменьшении фактических целодневных простоев в сравнении' с нормативными каждый день исправного автомобиля добавляет в премиальную часть фонда бригады, определенную сумму. Эта сумма определяется по формуле

Фбрпр=dилнормlмес і-ДилфактСилКил

где dилнорм — норматив удельных целодневных простоев по данному агрегату, системе в і -м интервале (дни/тыс. км);

lмес і — месячная наработка автомобилей в і -м интервале пробега;

Дфактил— фактическая суммарная величина целодневных простоев автомобилей за 1 мес по данному агрегату, системе, днях;

Сил — доходная ставка за 1 автомобиле день работы на линии, тн./день;

Кцл — коэффициент, учитывающий долю выплаты бригаде за уменьшение целодневных простоев;

4)	за снижение потерь линейного времени    автомобилей    по    причине
отказа   или   неисправности  данного агрегата или системы Фбр (тн.).

При снижении потерь линейного времени относительно норматива каждый час должен добавлять в Фбр определенную сумму зависящую от абсолютной величины сложившихся потерь линейного времени по данному агрегату, системе и от ее удельного веса в общих потерях линейного времени.

Дополнительная сумма, получаемая за снижение норматива по потерям линейного времени, исходя из сложившихся доходов за автомобиле-час работы на линии, определяется так:

Фбрпр л.а=tуд лнормlмес і-ТилфактСвКл.а

где tнормуд.л.в.і — норматив удельных потерь линейного времени в i'-м интервале по данному агрегату, системе (ч/тыс, км);

Тфактл.в -фактическая суммарная величина потерь линейного времени автомобилей за месяц данному агрегату, системе, ч;

Сл.в — доходна ставка за 1 автомобиле-чае работы на линии, тн/ч;

Кл.в. — коэффициент, учитываюший долю выплаты бригаде за снижение потерь линейного времени;

5)	за экономию расхода запасных частей по агрегату, системе, обслуживаемой    комплексной    бригадой:

Фбрпр з.ч=Суд э.чнормlмес і-СилфактКэ.ч

где Снормуд.э.ч.і — удельный нормативный показатель расхода запчастей в і -м интервале но агрегату, системе (тн./тыс. км);

Сз.чфакт — фактический суммарный расход запасных частей (тн.) по комплексной бригаде за 1 мес;

Кз.ч — коэффициент, учитывающий долю выплаты бригаде за фактическую экономию запасных частей;

6)	при снижении фактических затрат  потребляемых  ресурсов  по бригаде    относительно   нормативов премиальный  фонд  ФЦ  увеличивается на

Фбрпр рес=Суд э.чнормlмес і-СресфактКрес

где Сфактрес — суммарный фактический расход потребляемых ресурсов (затраты на оборудование, рабочие посты, помещения, электроэнергию, материалы и т. д.), тн.;

Снормуд.рес— норматив по расходу потребляемых ресурсов (тн./тыс. км);

КРес — коэффициент, учитывающий долю выплаты бригаде за фактическую экономию потребляемых ресурсов.

Распределение общего фонда заработной платы комплексной бригады.

Распределение Фбр производится следующим образом  (рис. 14.5).

Исходя из объемов выполняемых работ, их значимости, количества рабочих и заработной платы определяются коэффициенты ηуч ηто, ηТР (долей фонда бригады, приходящихся на рабочие участки, посты ТО, посты ТР):

ηуч + ηто + ηтр=1

Затем производится начисление зарплаты рабочим бригады по стоимостным матрицам для участковых работ. Потом производится оплата рабочих, занятых на ремонтно-регулировочных работах на постах ТР и ТО, за достигнутый уровень средней наработки агрегатов на отказ после участкового ремонта и за выполнение уровня вероятности безотказной работы агрегатов после ремонтно-регулировочных воздействий на постах ТР и ТО на заданном оценочном периоде.

Рис. 14.5Распределение фонда зарплаты бригады ремонтных рабочих

Вышеуказанные выплаты составляют основную часть коллективного   фонда   бригады   С1.

Далее производится доплата ремонтникам бригады, выполняющим работы, оплачиваемые сдельно или повременно (комплектование агрегатов в капитальный ремонт, подготовка к списанию, обкатка агрегатов, подготовка производства к работе и др.). Эти выплаты составляют сдельную часть фонда бригады Сч - таким образом производится начисление с использованием 70— 80 % фонда бригады. При этом рабочие участка могут выполнять постовые работы за счет соответствующих долей фонда.

Остаток коллективного фонда заработной платы — «буферная» часть фонда АС используется для:

дополнительного материального стимулирования    рабочих    бригады (остаток 20—30 % фонда бригады распределяется пропорционально заработку, начисленному каждому рабочему за конечные результаты что усиливает стимулирование качества труда); доплаты до тарифной ставки отдельным

рабочим по решению бригады, если за отчетный месяц не выработан заданный объем работ (после   болезни,   отпуска   и   т.п.).

По решению комплексной бригады дополнительное материальное стимулирование пропорционально достигнутому уровню качества не производится для тех рабочих, которые получили доплаты до тарифной ставки за счет бригады или допустили нарушения трудовой и общественной дисциплины.

Оценка качества работ на АТП по уровню и характеру отказов на пробеге между ТО. В качестве дополнительной информации для оценки труда не только ремонтников, но и инженерно-технических работников зон и участков предприятия или нескольких предприятий следует использовать изменения показателей надежности между очередными видами ТО, например ТО-2 по автомобилю в целом (рис. 14.6) и отдельным агрегатам (рис. 14.7).

Рис.   14.6  Изменение  параметров  потока  отказов  автобусов  особо  большого  класса   между ТО-2 по шести автобусным паркам

Рис.   14.7.   Изменение   параметра   потока   отказов  агрегатов   и   систем   автобусов   большого класса между ТО-2:

1 — ГМП; 2 — электрооборудование; 3—подвеска; 4 — тормозная система; 5 — система  охлаждения

Например, сравнение средних значений параметра потока отказов со (рис. 14.6) показывает, что эффективность работы инженерно-технических служб автобусных парков, находящихся практически в одинаковых условиях, различна.

Данные, аналогичные рис. 14.7, позволяют определить наименее надежные узлы и агрегаты и принять меры по повышению качества их ТО и ремонта.

Информационное обеспечение системы управления качеством. Представляет собой совокупность всех видов документации: первичной, вторичной, накопительной (включая отчетную документацию), а также документооборот и диспетчерскую связь между отдельными подразделениями  предприятия.

Дополнительными документами в системе могут быть акты ОТК, подтверждающие невиновность в появлении отказа персонала зоны, участка, справки о дополнительных работах, выполненных персоналом, пробег автомобиля на 1-е число месяца и т. д.

При кодировании информации используются соответствующие шифры и цифровые обозначения. В случае ручной обработки документации требуется ведение накопительной документации. Например, учетная карта автобуса, ведомость учета работ по исполнителям. Учитывая большую сложность и трудоемкость ручной обработки информации (1 нормировщик на 1—3 комплексные бригады), обработку информации проводят на вычислительных машинах по разработанному алгоритму обработки информации с целью оценки качества работы комплексной бригады и начисления заработной платы по конечным результатам труда. Используя нормативы, алгоритм предусматривает формирование фонда заработной платы бригады по достигнутым результатам работы и распределение фонда заработной платы по персоналу бригады с учетом вклада каждого.

Вопросы для  самопроверки

1.Классификация систем управления качеством

2. Система оперативного прогнозирования качества ТО и ремонта транспортной техники

3. Принцип оперативности в оценке качества труда персонала бригады

4. Схема  прогнозирования  показателей качества работы персонала

5. Определение продолжительности оценочного периода прогноза

6. Формирование фонда заработной платы комплексной бригады

7. Распределение общего фонда заработной платы комплексной бригады

8. Оценка качества работ на АТП по уровню и характеру отказов на пробеге между ТО.

9. Информационное обеспечение системы управления качеством

Глава 15. Комплексные показатели оценки эффективности технической эксплуатации транспортной техники

15.1 Количественная оценка состояния транспортной техники и показателей эффективности технической эксплуатации транспортной техники

В процессе использования автомобиль с определенной вероятностью может находиться в нескольких состояниях (табл. 15.1), оцениваемых за цикл соответствующими коэффициентами. Под циклом понимается ресурс (наработка) автомобиля до капитального ремонта (LK) или между капитальными ремонтами (ηLK), или полный ресурс до списания La.

Коэффициент выпуска αB представляет собой отношение числа дней нахождения автомобиля в эксплуатации к календарному числу дней за этот период или долю календарного времени, в течение которого автомобиль осуществлял транспортную работу.

Для каждого автомобиля этот показатель определяется выражением

αв=ДэДэ+Др+ДН                                                                                                   (15.1)

где Дэ — число дней эксплуатации автомобиля;

Др — число дней простоя автомобиля в ремонте и ТО;

Дн — число дней простоя с исправном состоянии по организационным причинам;

Дц — число дней: в цикле.

При определении коэффициента выпуска αэ для всего парка автомобилей используются соответствующие автомобиле-дни:

αв=АДэАДэ+АДр+АДН=АДэАДц                                                                                                        (15.2)

Коэффициент технической готовности αт определяет долю календарного времени, в течение которого автомобиль (или парк автомобилей) находится в работоспособном состоянии и может осуществлять транспортную    работу

αТ=ДэДэ+Др;                           	       (15.3)

αТ=АДэАДэ+АДр;                                                                                                                       (15.4)

Коэффициент технической готовности является одним из показа гилей, характеризующих работоспособность автомобиля и парков

Рассмотрим соотношение

αвαТ=Дэ+ДрДэ+Др+ДН=Дц-ДнДц=1-ДнДц=1-αн

откуда

αв=αт(1-αн)                                                                                                       (15.5)

Таким образом коэффициент выпуска непосредственно зависит от коэффициент технический готовности и коэффициента нерабочих дней.

На транспорте общею пользования фактически сложившееся отношение αв/αт- равно для грузовых  перевозок 0,75—0,78; для пассажирских 0,91-0,95.

В свою очередь, годовая производительность W, например, при грузовых перевозках (в т-км) непосредственно определяется при прочих равных условиях коэффициентом выпуска и следовательно, коэффициентом технической готовности.

W=365αrqγblcc=365α(1-αH) qγαlcc                                                                     (15.6)

где q — номинальная грузоподъемность,

γ — коэффициент использования грузоподъемности;

β -- коэффициент использования пробега;

lcc=среднесуточный пробег

Таблица   15.1   Формулы  для  определения   вероятности  различных  состояний  автомобиля

| Состояние | Продолжительность пребывания в состоянии, дни | Верятность состояния (коэффициенты) |
| --- | --- | --- |
| Исправен, работает (в эксплуатации) |  |  |
| Исправен, простаивает в ожидании работы (нерабочие дни, нет водителя) |  |  |
| Неисправен(ремонт, ТО, ожидание ремонта) |  |  |
| Все состояния – полный цикл |  |  |

Таким образом, увеличение коэффициента    технической    готовности способствует повышению производительности автомобилей.

Рассмотрим связь коэффициента технической готовности с показатели надежности и организацией технического обслуживания и ремонта. Если числитель и знаменатель формуле (15.3) разделить на , то получим

(15.7)

или применительно к эксплуатационному циклу

(15.8)

где  - число дней простоя автомобиля в ремонте за цикл;

-число дней эксплуатации автомобиля за цикл.

Продолжительность эксплуатационного цикла в днях зависит от планируемого пробега или наработки за цикл   и   среднесуточного   пробега :

.                                            (15.9)

Простой на ТО и ремонт за цикл  складывается из простоя в капитальном  ремонте, если он производится, и простоя на ТО и ТР: . Простой в капитальном ремонте обычно нормируется в календарных днях, а простой в ТО и ТР - в виде удельной нормы  в днях на   1000   км. Таким образом,  .

Следует обратить внимание, что основная доля простоев (до 85-95 %) приходится на текущий ремонт на АТП. Поэтому сокращение простоев в ремонте, производимое на АТП, является главным резервом увеличения  и . Продолжим анализ коэффициента технической готовности и рассмотрим следующее выражение:

где    - простои   автомобиля   во всех видах ТО и  ремонта  за  счет  рабочего времени, дней/1000 км.

В этом случае

(15.10)

где  - эксплуатационная скорость, км/ч;

- продолжительность рабочей смены (или нарядного времени), ч.

Рис. 15.1. Влияние простоев в ремонте и среднесуточного пробега на коэффициент технической готовности

Рис. 15.2. Влияние срока службы автомобиля с начала эксплуатации на коэффициент технической готовности

Влияние простоев в ремонте  и среднесуточного пробега на  показано на рис. 15.1 Необходимо отметить, что с увеличением пробега автомобиля с начала эксплуатации (с его старением) простои в ремонте возрастают, а коэффициент технической готовности уменьшается (рис. 15.2). На простой при устранении неисправностей и, следовательно, на влияют также условия эксплуатации, уровень организации ТО и ремонта, квалификация персонала и другие факторы.

15.2 Связь коэффициента технической готовности с показателями надежности транспортной техники

Общий простой автомобилей с потерей рабочего времени за период его работы складывается из п простоев. В этом случае средняя наработка на отказ, вызывающий простой, . Тогда при средней продолжительности одного простоя tпp продолжительность простоя автомобиля за эксплуатационный цикл , следовательно,

откуда    на    основании    выражения (15.8) следует

(15.11)

где  - параметр потока отказов, связанных с простоем автомобиля за рассматриваемый период.

Из указанной формулы следует, что на  и  влияют, во-первых: tпp, характеризующее уровень технологии и организации производства, а также приспособленность автомобиля и его агрегатов к ТО и ремонту (или эксплуатационная технологичность); хпр, определяющее надежность автомобиля, условия эксплуатации, а также качество проведения ТО и ремонта; xnp, характеризующий интенсивность эксплуатации автомобилей. Во-вторых, появляется возможность управления технической готовностью автомобилей на основе количественной оценки мероприятий, которые следует провести для обеспечения заданного уровня коэффициента выпуска и технической готовности, т. е. в конечном итоге работоспособности и производительности - см. формулу (15.6). В этом случае возможны решения двух задач. Первая, прямая задача рассматривает конкретные мероприятия, проводимые в технической эксплуатации, влияющие на повышение показателей эффективности, например коэффициента технической готовности. Подобные мероприятия должны влиять на изменение (увеличение) наработки на случай простоя (хпр) и уменьшение продолжительности простоя (tпp), т. е. сокращение Вр (рис. 15.3).

Как следует из рис. 15.4, где удельный простой в ремонте определяется тангенсом угла наклона линий I и II к оси абсцисс, переход от исходного значения Bv (1) к необходимому (2) возможен: при сокращении средней продолжительности простоя в ремонте (1) - улучшение ПТБ, механизация, совершенствование технологии и организации; при увеличении средней наработки на случай ремонта (2) - повышения качества ТО и ремонта; многочисленными комбинациями   этих   способов    (3).

В случае обратной задачи изменение коэффициента технической готовности диктуется необходимостью роста объема перевозок и пронзительности   автомобилей.   Этапы чтения   этой   задачи   следующие. Первый этап (1-4, рис. 15.5) необходим   для   выявления   источников покрытия возможного прироста объемов  перевозок   (увеличение  парка, вменение его структуры и качественного состава, изменение показателей работы)   и определения конкретных заданий для ИТС: сокращение простоев автомобилей во всех видах ремонта, повышение коэффициента технической готовности и др.

На втором этапе (5, рис. 15.5) производят сравнение фактических показателей работы ИТС с целевыми нормативами, например (ат)н.

На третьем этапе (6-8, рис. 15.5) производят укрупненный анализ простоя и поэлементный анализ факторов, влияющих на простои. Укрупненный анализ проводится по цехам и участкам предприятия или агрегатам и системам автомобиля и позволяет выявить агрегаты автомобиля (или цехи и участки), оказывающие наибольшее влияние на простой (форма 15.1)

(15.12)

где  - фактический удельный простой по j-му цеху;

- то же, по i-му агрегату

Рис 15.3. Влияние наработки на случай проема (1) и продолжительность простоя в ремонте (2) на удельный простой

Общее число случаев простоя складывается из простоев по причине отказов конкретных агрегатов и узлов автомобиля (nj) или простоев из-за определенных цехов и участков (nj), производящих ремонт.

Причем

где ti - средняя продолжительность простоя при ремонте i-го агрегата узла.

Отсюда,     используя     выражение    и   ,    получим

или

Таким образом, поэлементный анализ позволяет связать простой и коэффициент технической готовности с конкретными показателями надежности автомобилей, т. е. наработкой а случай простоя  и продолжительностью простоя  ,  .

Рис. 15.4. К вопросу о методах сокращения удельных простоев в ремонте:

1 - сокращение продолжительности простоев; 2 - увеличение наработки на случай простоя; 3 - комбинация 1-го и 2-го методов; I и II - изолинии удельных простоев в ремонте , ;  - наработка на простой в ремонте; tпp - продолжительность простоя.

Форма 15.2

Характеристики отказов автобусов среднего класса при пробеге с начала

эксплуатации 200 тыс. км

| Элементы автомобиля | Отказы,% | Трудоемкость устранения от отказа,% | Простои,% | Затраты на запасные части,% | Ср.трудоемкость устранения отказа, чел. час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель | 17,7 | 37,7 | 36,9 | 42,1 | 3,5 |
| Система питания | 2,5 | 1,5 | 2,4 | 1,8 | 1,0 |
| Система выпуска | 3.3 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 0,6 |
| Система охлаждения | 8,8 | 11,4 | 11,2 | 12,4 | 2,1 |
| Сцепление | 6,3 | 6,4 | 4,9 | 1,4 | 1,6 |
| Коробка передач | 5,6 | 7,5 | 6,7 | 5,8 | 2,2 |
| Карданная передача | 5,0 | 3,8 | 3,6 | 5,2 | 1,2 |
| Задний мост | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 0,1 | 1,6 |
| Подвеска | 4,9 | 4,1 | 4,4 | 7,4 | 1,3 |
| Передний мост | 4,6 | 5,5 | 3,6 | 3,6 | 1,9 |
| Колеса и ступицы | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 2,1 |
| Рулевое управление | 2,0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,5 |
| Тормоза | 5.5 | 5,7 | 6,0 | 4,3 | 1,7 |
| Электрооборудование | 10,7 | 4,4 | 5,6 | 5,9 | 0,6 |
| Детали кузова | 21,1 | 7,8 | 8,8 | 7,0 | - |
| Всего | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |

Этот анализ позволяет выявить цехи, участки, а также агрегаты в системе автомобиля, которые на данном АТП оказывают главное влияние на суммарный простой, трудоемкость и стоимость работ (15.1)   и,   следовательно, на коэффиценты технической готовности, выпуска, производительность и себестоимость. Именно на эти объекты должно быть сосредоточено главное внимание ИТС при принятии решений и их реализации.

Например, при суммарной наработке группы грузовых автомобилей за рассматриваемый промежуток времени 570 тыс. км возникло n = 388 отказов, связанных с потерей рабочего времени. Среднесуточный пробег lcc = 295 км. Исходное распределение отказов по группам цехов и зон приведено в табл. 15.2 (числитель).

При   первом  варианте  удельный   простой в ТО и ТР Вр = 0,327, а с учетом капитального ремонта    дней/1000 км.

На четвертом этапе (9-10, рис. 15.5) определяют конкретные мероприятия ИТС, руководствуясь деревом систем ТЭА, которые позволяют увеличить наработку на случай простоя или сократить продолжительность простоя автомобиля и оценивают их стоимость. Сравнивают затраты и эффективность    этих    мероприятий.

Так как наибольший удельный пес в рассматриваемом примере занимают простои в зоне текущего ремонта (так называемые постовые работы), то по этой зоне выполнены организационно-технические мероприятия, позволяющие увеличить среднюю наработку на случай простоя с 3,2 до 5,1 тыс. км (все данные для II варианта в знаменателе табл. 15.2). Для второго варианта .

Таблица   15.2

Результаты поэлементного анализа простоев в ремонте

| Группы зон и цехов АТП | Число отказов ni | Наработка на случай простоя xпр,тыс. км | Простой tnp, дни | Удельный простой ТО и ТР Вр, дни/1000км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зона ТО | 109/109 | 5,2/5,2 | 0,2/0,2 | 0,038/0,038 |
| Вспомогательные цехи и участки | 102/102 | 5,6/5,6 | 0,53/0,53 | 0,095/0,095 |
| Зона текущего ремонта | 177/112 | 3,2/5,1 | 0,62/0,62 | 0,194/0,122 |
| Всего | 388/323 | - | - | 0,327/0,255 |

Рис. 15.6 Дерево целей, характеризующее связь показателей эффективности автомобильного транспорта и технической эксплуатации

Поэлементный анализ позволяет определить и обоснованно поощрять цехи, участки, бригады, обеспечивающие улучшение показателей эффективности ИТС, а также разработать обобщающие показатели эффективности работы отдельных цехов и участков, являющиеся основой коллективных форм труда в виде: нормативов удельных простоев в ремонте по цехам и участкам (за смену, неделю, месяц); наработок на случай простоя в ТР (см. табл. 15.2) нормативов предельных затрат и трудоемкости.

Наконец, на пятом этапе (11-12, рис. 15.5) осуществляют в контрольные сроки проверку фактической эффективности реализуемых мероприятий, т. е. достижение заданных целевых показателей, и при необходимости принимаются корректирующие решения.

Аналогичный подход применим и для других показателей, характеризующих эффективность технической эксплуатации (рис. 15.6).

15.3 Цели технической эксплуатации как подсистемы транспорта

Целью автомобильного транспорта, как части транспортного комплекса страны, является удовлетворение потребности народного хозяйства и населения страны в грузовых и пассажирских перевозках при минимальных затратах всех видов ресурсов. Эта генеральная цель обеспечивается в результате повышения показателей эффективности автомобильного транспорта (рис. 15.6): роста провозной способности транспорта и производительности транспортных средств; сокращения себестоимости перевозок; повышения производительности труда персонала; обеспечения экологичности транспортного процесса.

Техническая эксплуатация как подсистема автомобильного транспорта  должна, во-первых, способствовать реализации целей автомобильного транспорта, во-вторых, иметь управляемые показатели эффективности, увязанные с указателями эффективности системы, т. е. автомобильного транспорта.

Эти показатели необходимы также для организации внутрихозяйственного хозрасчета, т. е. хозяйственных отношений между инженерно-технической и перевозочными службами между подразделениями (цехи, участки, бригады) ИТС.

Основными показателями эффективности и целями ТЭА являются: обеспечение необходимого уровня работоспособности парка; сокращение затрат на обеспечение работоспособности (этот показатель влияет на себестоимость перевозок); погашение производительности труда персонала, занятого ТО и ремонтом; сокращение отрицательного влияния автомобильного транспорта

вязанного с техническим состоящем и обеспечением работоспособности) на население, обслуживающий персонал и окружающую среду.

В разделе 15.1 было показано влияние одного из показателей работоспособности (ат) на производительность автомобилей - формула (15.6).

Влияние ТЭА на себестоимость перевозок определяется непосредственно статьями расходов на ТО 1 ремонт, а также косвенным влиянием ТЭА на другие статьи себестоимости. Непосредственные затраты на техническое обслуживание и ремонт, включая капитальный ремонт автомобилей, шин и накладные расходы ИТС, составляют около 22-26 % себестоимости перевозок. Уровень организации и качества технической эксплуатации автомобилей (техническое обслуживание и ремонт) называет существенное влияние на ряд статей себестоимости перевозок, в частности затраты на топливно-смазочные и эксплуатационные материалы. Уровень этого влияния по этим  статьям   составляет  от   15  до 22 % себестоимости перевозок. В общей сложности до 45-50 % себестоимости перевозок зависит от качества и эффективности технической эксплуатации автомобилей.

Более 26 % всего персонала автомобильного транспорта (а при учете времени, затрачиваемого водителями на участке ТО и ремонте, равного 36 %) работает в ИТС.

Производительность труда ремонтных рабочих оценивается выработкой и трудоемкостью. Выработка - это количество продукции, произведенной за единицу времени (час, смену, год) на одного среднесписочного рабочего. При оценке производительности по трудоемкости сравнивают за один и тот же период при неизменных нормах фактическую и нормативную выработку в нормо-часах или необходимое по нормам и фактическое количество рабочих для выполнения одинакового объема работ.

Например, для рабочего (бригады, участка) производительность труда представляет .собой отношение фактической выработки к нормативной при условии качественного выполнения работ. Для АТП, управления, отрасли - это отношение нормативного к фактическому количеству ремонтных рабочих при обеспечении установленных показателей эффективности ИТС.

При определении нормативного количества рабочих используют расчетные методы, а также укрупненные показатели. Простейшим показателем является число автомобилей, приходящихся на одного ремонтного рабочего. Для транспорта общего пользования этот показатель составляет для грузовых автомобилей 3-4. При определении производительности труда с учетом интенсивности использования автомобилей применяют другой укрупненный показатель: количество производственных рабочих на 1 млн. км пробега в эталонных условиях эксплуатации. По данным этот показатель равен для комплексных АТП легковых автомобилей 2,9; автобусов 6,7 и грузовых автомобилей 3,9. Применяя соответствующие коэффициенты  корректирования, учитывающие условия эксплуатации, определяют   потребное   количество ремонтных рабочих и сравнивают его с фактическим. В ряде случаев используют   показатели,   связанные   с выполненной транспортной работой, например количество тонн или тонно-километров, приходящихся на одного ремонтного рабочего в год.

Экологичность транспортного процесса сказывается во влиянии технического   состояния   автомобилей,   а также технологических процессов ТО и ремонта на загрязнение окружающей среды (отработавшими газами, продуктами изнашивания, шумом, загрязнением  воды  при  мойке), на удельный вес дорожно-транспортных происшествий,   вызванных   технической   неисправностью автомобилей (4-7 %), а также несчастных случаев и профессиональных заболеваний персонала ИТС.

Таким   образом,   при   управлении технической эксплуатацией и оценке ее  эффективности  необходимо  рассматривать две взаимосвязанные группы    показателей: комплексные или внешние, характеризующие работу ИТС  как подсистемы автомобильного транспорта; частные или внутренние,   определяющие эффективность  работы  отдельных подсистем собственно ИТС (рис. 15.6). С помощью комплексных  показателей определяют направление совершенствования ИТС в целом, а с помощью частных показателей выявляют подсистемы ИТС, улучшение работы которых окажется наиболее эффективным как для подсистемы, так и   для   автомобильного  транспорта.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие виды работ ТО могут оказать решающее влияние на повышение уровня работоспособности автомобилей?

2.  К каким отрицательным результатам и почему приводит использование данных по средним производственным программам при определении пропускной способности средств обслуживания?

3. При решении каких практических задач может использоваться понятие ведущей функции параметра потока отказов. Какие данные на АТП необходимо собрать и как их обработать, чтобы определить ведущую функцию?

4. Какие методы оценки весомости факторов дерева целей ТЭА целесообразно применять на уровне АТП?.

5. Предложите и обоснуйте систему показателей эффективности работы участка по ремонту агрегатов, связанную с показателями эффективности    технической    эксплуатации.

6.  Каково значение ресурсного корректирования нормативов Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта в условиях самоокупаемости предприятия?

7. Как можно усовершенствовать нормативы трудоемкости текущего ремонта Положения по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава автомобильного транспорта?

8.  Перечислите и проанализируйте условия, определяющие преимущества предупредительной стратегии ТО перед «ожиданием» отказа.

9. Как влияет диагностирование на эффективность предупредительной стратегии ТО. Всегда ли диагностирование улучшает технико-экономические    показатели    системы    ТО

и ремонта?

10. Что  является   предметом,   средствами и результатом инженерного труда?

11. Перечислите важнейшие функции инженера ИТС автотранспортных предприятий.

12. Каковы особенности производственной схемы деловой карьеры инженера-механика? Назовите другие схемы.

13. Связь коэффициента технической готовности с показателями надежности транспортной техники

14. Оценка состояния транспортной техники и показателей эффективности технической эксплуатации транспортной техники

Заключение

Специальность «Транспорт, транспортная техника и технологии» является ведущей в отрасли автомобильного транспорта, которая занимает значимое место в едином транспортном комплексе страны. Этот комплекс обеспечивает перевозки грузов и пассажиров, обороноспособность государства, удовлетворяет потребность граждан в услугах по обеспечению работоспособности транспортных средств и решает много других задач.

Следует отметить постоянный рост автомобильного парка нашей Республики и вместе с тем востребованность специальности, как области практической деятельности в сфере эксплуатации, технического обслуживания, ремонта и сервиса автотранспортных средств. Поэтому выпускники должны обладать современными техническими и экономическими знаниями.

Данное учебное пособие поможет студентам понять важность выбранной профессии.

Библиографический список

1.Техническая эксплуатация автомобилей/ Е.С.Кузнецов, В.П. Воронов и др.; Под ред. Е.С. Кузнецова.-3-е изд., перераб.и доп.-М.: Транспорт, 1991.-413с

2. Апсин В.П. Место и роль ремонта грузовых автомобилей и их составных частей в новых условиях хозяйствования/ В.П.,Апсин,  Ю.Л. Штоль. – М.: ЦБНТИАвтотранс, 1991. – 56 с.

3.Болбас М.М. Основы эксплуатации и ремонта автомобилей/ М.М.Болбас. – Минск: Высшая школа,1985. – 284 с.

4.Кузнецов Е.С. Управление технической эксплуатацией автомобилей/ Е.С.Кузнецов.–М.: Транспорт, 1990.–272 с.

5.Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для ВУЗов /Под ред. Г.В.Крамаренко.–М.: Транспорт, 1983.–488 с.

6.Эффективность использования автомобилей в различных условиях эксплуатации.–М.: Транспорт, 1989.–128 с.

7.Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных   предприятий и станций технического обслуживания/ Г.М. Напольский.-М.: Транспорт, 1985.-231с.

8. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного со-става автомобильного транспорта. - М.: Транспорт, 1988. 78 с

9.Диагностирование технического состояния автомобилей/ Г.В. Спичкин, А.М. Третьяков, Б.Л. Либин и др. - М.: Высшая школа, 1983. 368 с.

10. Епифанов Л.И.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей / Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. – М.: ФОРУМ, ИНФРА М, 2001.-280с.

Горская Н.А., Туленов А.Т., Усипбаев У.А., Тезекбаева Н.Р.

Основы  технической эксплуатации транспортной техники

Учебное пособие

Редактор

Подписано в печать

Формат бумаги 1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 16 п.л.

Тираж 50 экз. Заказ №

© Издание Южно-Казахстанского государственного университета им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им.М.Ауезова, г.Шымкент,пр.Тауке хана,5