Ф. 7.03-18

Т.С. серікбаев, г.с. кенжибаева, А.А. естауова

суды әкету желілері

Оқу құралы

Шымкент, 2014ж.

ҚАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М. ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Серікбаев Т.С., Кенжибаева Г.С., Естауова  А.А.

СУДЫ ӘКЕТУ ЖЕЛІЛЕРІ

Оқу құралы

5В080500- Су ресурстары және суды пайдалану мамандығының студенттеріне арналған

Шымкент, 2014ж.

УДК 628.2

ББК 38.761.2

Серікбаев Т.С., Кенжибаева Г.С., Естауова А.А. Суды әкету желілері (оқу құралы).-- Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2014ж.-         бет

Оқу құралында  сыртқы суды әкету желілерінің схемалары,сарқынды судың мөлшерін есептеу, әртүрлі құрылымдар мен құрылғылардың кострукциялары, оларды жобалу және гидравликалық есептеу негіздері келтірілген.

Оқу құралы 5В080500- Су ресурстары және суды пайдалану мамандығының студенттеріне арналған

Пікір жазғандар:

Абдикеримов С.- т.ғ.к., аға оқытушы, ОҚМУ

Сагинбаева А.К.- бас инженер, «Сантехстройпроект»

жобалау институты

Оқу құралы М.Әуезов атындағы ОҚМУ Оқу Әдістемелік Кеңесі баспаға ұсынылды, хаттама № ___  «____» _______  2014__ г.

© М. Әуезов атындағы Оңтүстік         Қазақстан мемлекеттік университет

Мазмұны

| Кіріспе | 5 |
| --- | --- |
| 1 Тарау.Сыртқы канализация жүйелерін жобалау | 6 |
| - Ластанған суларды жинау бассейндері | 6 |
| - Канализация құбырларын тарту әдістері. Көше құбырларын тарту схемалары. | 6 |
| 1.3 Құбырлардың тарту тереңдігін табу. Максималдық және минималдық тарту тереңдіктері. | 8 |
| 1.4 Су әкету торабын гидравликалық есептеу және бойлық профилді құру | 11 |
| 1.5 Канализация жүйелеріндегі құдықтар. | 13 |
| 1.6 Дюкерлер, эстакадалар және өтпелер | 14 |
| 1.7 Канализация құбырлары мен коллекторлары | 16 |
| 2 Тарау. Нәтижелерді есептеу және бағалау | 20 |
| 2.1. Термотолеранттық колиформных бактерияларды анықтау тәсілі | 20 |
| 2.2 Сарқынды суларда сальмонелларады анықтау әдісі | 20 |
| - Сарқынды суларда колифагтарды анықтау тәсілі | 21 |
| 3.Тарау Ластанған судың құрамы, қасиеттері және тазалау әдістері | 25 |
| 3.1 Ластанған судың құрамы. | 25 |
| 3.2 Ластанған судың қасиеттері. Суаттарды ластанған судан қорғау. | 26 |
| 4. Өндірістік тұрмыстық желінің есебі>< | 27 |
| 4.1 Суды алып кету жүйесі мен сызбаларын таңдау және негіздеу | 27 |
| 5 Жаңбырды су бұру жүйесі. Жаңбыр суларының есептелген шығымы. Су бұру желілерінің гидравликалық есебі | 28 |
| 5.1 Беткі ағынның сапалық сипаттамасы және беткі ағынның селитебті аумақтар мен кәсіпорын алаңдарынан тартылу шарттары | 28 |
| 5. 2 Беткі тоспа сулардың орташа жылдық көлемін анықтау | 35 |
| 5.3 Тазалауға бұрған уақытта беткі тоспа сулардың есептелген көлемін анықтау | 37 |
| 5.4 Жаңбыр суларының есептелген шығымы | 39 |
| 5.5 Меншікті шығымдар, біркелкілік емес коэффициенттері мен тоспа сулардың шығымы | 46 |
| 6 Желіні трассалау | 49 |
| 6.1. Қаланың сарқынды суларының есептік өтімдерін анықтау | 51 |
| 6.2 Өндірістік кәсіпорындардың сарқынды суларының есептік өтімін анықтау | 55 55 |
| 6.3. Сарқынды сулардың тәуліктің сағаттары бойынша ағуы | 58 |
| 6.4. Желінің бастапқы жату тереңдігін анықтау | 58 |
| 6.5. Желінің учаскелері бойынша сарқынды сулардың есептік өтімін анықтау әдістемесі | 60 |
| 6.6. Гидравликалық есеп және бойлық профилдерді құрастыру | 67 |
| 6.7 Суды алып кететін желінің құрылымы | 67 |
| 6.8 Темір жолдық және автокөлік жолдарының астындағы өткелдерді сипаттау | 69 |
| 7. Жауын шашындық желіні есептеу және жобалау | 69 |
| 7.1 Сыртқы жауын шашындық канализация | 69 |
| 7.2 Жаңбырлы сулардың есептік өтімдерін анықтау 7.3 Жаңбырлық желінің гидравликалық есебі | 70 |
| 7.3 Құбырлардың және коллекторлардың қондырғылары | 73 |
| 8. Негізгі сорғыш станциясын есептеу | 74 |
| 8.1 Сарқынды сулардың сорғыш станциясына келіп түсу режимі | 74 |
| 8.2 Есептік сағаттық өнімділікті анықтау | 75 |
| 8.3 Суды алып кету жүйесінде еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігін ұйымдастыру бойынша жалпы талаптар | 77 |
| 8.4 Желілерге қызмет көрсету кезіндегі талаптар |  |
| 8.5 Сорғыш станцияларын пайдалану кезіндегі талаптар | 78 |
| 8.4 Желілерді жөндеу және пайдалану кезіндегі талаптар | 79 |
| 8.5 Сарқынды суларды тазалайтын құрылыстарды пайдалану кезінде қойылатын талаптар | 80 |
| 8.6 Тұнбаларды өңдеу кезіндегі талаптар | 81 |
| 8.7 Өрт сөндіру кезіндегі қауіпсіздік шаралары | 82 |
| Пайдаланған әдебиеттер тізімі |  |

Кіріспе

Суды әкету желілері деп тұрмыстық, жаңбырлық және өндірістік сарқынды суларды қабылдауға және әкетуге арналған инженерлік құрылымдар мен құрылғылар кешенін айтады.

Елді мекендерде суды әкету желілерін орнату арқылы халықтың коммуналды-тұрмыстық, мәдени-әлеуметтік және санитарлық-гигиеналық жағдайларын жақсартуға және өндірісті дамытуға болады

Адамның күнделікті тіршілігіне байланысты  қалалар мен елді мекендерде әр түрлі сипатты сарқынды сулар пайда болады. Ондай сарқынды суларға  адамдар мен малдардың физиологиялық қалдықтары және де моншаның, кір жуатын үйдің, ваннаның, ыдыстар мен азық түлік тағамдарын жуудан пайда болған сулар жатады.  Өнеркәсіп орындарында да үлкен көлемде сарқынды сулар  пайда болады..

Біздің жыл санауымыздан 2500 жыл бұрын Грецияда, Италияда және Египетте сарқынды суларды ағызып әкететін желілерді пайдаланған.

Жер шарында адам саны көбейуі, өндірістің дамуы және олардың суды көп пайдалануына байланысты сарқынды сулардың көлемі де ұлғая түсуде.

Сарқынды суларды құбырлармен ағызып әкету және оларды тазарту үлкен мәселеге айналып отыр. Тұрмыстық,  жаңбырлық және өндірістік сарқынды суларды қабылдауға, жинауға және әкетуге арналған суды әкету желілерінің құрылысын салмайынша бұл мәселені шешуге болмайды.

Сарқынды суларды уақытылы әкету және оларды тазарту арқылы елді мекендер мен қалалардың және өнекәсіп орындарының орналасқан территориясының санитарлық жағдайларын жақсартуға болады.

Оқу құралында келтірілген теориялық және практикалық мәліметтер студенттерге суды әкету желілерін сауатты жобалауға, құрылысын салуға және пайдалануға қажетті білім алуға мүмкіндік береді.

- Тарау  Сыртқы канализация жүйелерін жобалау

  - Ластанған суларды жинау бассейндері.

Әртүрлі қажеттерге пайдаланған  және қосымша қоспаларды қосып алған, химиялық құрамын немесе физикалық қасиетін өзгерткен суды сарқынды су деп атайды.

Сыртқы канализацияны жобалағанда негізгі қажетті материал ретінде елді мекеннің жобалау планы, ал өндіріс орындары үшін өндірістің бас планы саналады.

Канализация торабын жобалауды қала территориясын су бөлу сызықтар (қыраттар) бойынша бассейндерге бөлуден басталады. Содан кейін мемлекеттік санитарлы-эпидемиологиялық, балық және суды қорғау инспекцияларымен келісе отырып тазарту станциясының және лас судың суатқа тасталу орны белгіленеді.

Канализация торабын жобалағанда мүмкіндігінше құбырлардың төселу тереңдігін минималды, өндірістік және тұрмыстық лас судың құбырлармен өз бетінше ағу режимін қабылдау керек. Негізгі коллектор және канализациялау коллекторларының трассалары, суды жоғары көтеруді қажет ететін аудандар үшін сорғыш бекеттерін орнататын алаңдар таңдап алынады.

Лас суды жоғары көтеру егер торап үлкен тереңдікте, топырақ жағдайлары қанағаттанарлықсыз және лас су тазарту ғимаратына өзі ағып бара алмаса қолданылады.

Жекеленген бассейндер шекаралары елді-мекеннің планында көлбеулермен көрсетіледі. Оларды жер бедеріне байланысты анықтайды.

Бассейндердің шекаралары су бөлу сызықтарына сәйкес келеді. Жер бедері жазық болса, алдымен жердің гидрогиологиялық шарттарына қарай отырып, негізгі коллекторлардың минималды тереңдігін анықтайды.

1.2 Канализация құбырларын тарту әдістері. Көше құбырларын тарту схемалары.

Канализация торабын тарту ең бір маңызды жұмыстардың бірі. Дұрыс қабылданған тарту принциптеріне байланысты канализация торабының жұмысын азайтуғаболады. Құбырларды тартпас бұрын мынадай жағдайларды ескеру қажет:

- жердің бедерін;

- қабылданған канализация жүйесі және канализация торабының саны;

- даму перспективасы және құрылыстың кезектілігі;

- топырақтың сипаттамалары;

- көшелердің енділігі және ондағы қозғалыстың шиеленісі;

- жер асты құрылымдарының басымдылығы;

- өндіріс орындарының орналасу орны және т.б.

Канализация құбырларын жерге төсегенде алдымен негізгі коллекторлар,

содан кейін канализациялау бассейндерінің коллекторлары, соңында көше торабы таратылады.

Негізгі және әкету коллекторларының санына, бағытына тазарту құрылымдарының орналасу орны мен лас суды тастау орны әсер етеді. Өте ірі және жер бедері жазық қалаларда сорғыш станцияларының, тазарту құрылымдарының бірнеше болуы тиімді.

Негізгі коллекторлар өзен немесе суат бойын жағалай орналасады. Жер бедері жазық болғанда коллекторлар мүмкіндігінше бассейн ортасы бойынша таратылады. Егер коллектор диаметрі үлкен болса, өзін-өзі тазарту жылдамдығын қамтамасыз ету үшін аз ылдилық қажет.

Барлық коллекторлар қала жолдары, техникалық және жасыл-желек зоналарына таратылады.

Жобалау кезінде канализация коллекторларын тарту схемаларының бірнеше жолдарын қарастыра отырып, ішінен техника-экономикалық және санитарлы-техникалық жағынан тиімді вариант қабылдау керек.

Көше құбырлары жол бойымен тартылады. Лас су құбырларын таратуды қысқа бағытпен кварталдар бойынша тарту тереңдігін минималды қабылдай отырып жер қыртысын құбырға параллелді болу мүмкіндігін пайдалана отырып тартады. Көше құбырларын тартаудың үш әдісі бар: 1) көлемдік әдіс; 2) кварталдың төменгі қырымен; 3) квартал аралық әдіс.

Құбырларды көлемдік тарту әдісінде кварталдың жан-жағын қоршай құбырлар тартылады. Бұл әдіс егер бедері жазық, квартал өлшемдері ұлкен болған жағдайда қолданылады.

Кварталдың төменгі қырымен тарту әдісі жер бедері айқын (ылди 0,008-0,01) және беті кварталдың бір немесе екі қырына құлай орналасса қолданылады. Бұл әдісті қолданғанда көше торабының ұзындығы қысқарады және жүйенің пайдалануға кететін шығыны азаяды. Соңғы жылдары үлкен массивті тұрғын үйлер салуда құбырды тартудың квартал аралық әдісі үлкен маңызға ие болуда. Бұл әдісте құбырлар жоғарыда орналасқан кварталдар аралығынан төменгі орналасқан кварталдар аралығына тартылады. Көлемдік әдіске қарағанда мұнда аула канализациясы көшендікке қосылып, көше торабының ұзындығы 30-40% кемиді, сонымен қатар құрылыс құны да 10-20%-ке төмендейді.

Сыртқы канализация тораптарын тарту қабылдаған канализация жүйесін еске ала отырып жүзеге асады. Кіші диаметрдегі тораптарда құбырлар үлкен ылдилы және үлкен тереңдікке (жер бедері жазық болғанда) болады. Мұндай тораптарды қысқа учаскелермен тарту керек.

а) көлемдік әдіс; ә) кварталдың төменгі қырымен тарту әдісі; б) квартал аралық әдіс.

Керісінше, үлкен қималы коллекторлар кіші ылдилықпен төселсе, олар үлкен ұзындықта болады.

Жаңбыр торабын тартудың ерекшелігі болып оның лас суды ең қысқа жолмен суатқа тасталуы болып табылады.

Жалпы ағызатын жүйеде негізгі коллекторлар қатты нөсер кезінде лас судың бір бөлігін нөсер өткізгіштен суға тастау үшін жаға бойына бойлай орналасады.

Жартылай бөлінген жүйеде тұрмыстық лас су торабы канализациялау бассейнінің коллекторлары мен негізгі коллекторлардың тарту тереңдігі жаңбыр торабынікіне қарағанда артық болатындай етіп таратылады.

1.3 Құбырлардың тарту тереңдігін табу. Максималдық және минималдық тарту тереңдіктері

Канализация торабының құны және құрылыс мерзімі канализациялық құбырларды тарту тереңдігіне тікелей байланысты. Торапты жер астына төсегенде оның қыста қатып қалмауын, механикалық соққылардың болмауын және канализацияланатын объектілер мен басқа құбырлардың қосылу мүмкіндіктерін қамтамасыз ету керек.

Канализация құбырларындағы судың қату қаупі таза су құбырларына қарағанда аз болады. Себебі канализация құбырларында температурасы 10-14 С-тан кем емес лас су ағып өтеді. Үй стояктарының төменгі учаскелерінен жоғарыға қарай лас су температурасы сыртқы температураға қарағанда жоғары болғандықтан жылы ауа қозғалыс жасап құбырды желдетіп тұрады. Ал жер астында тартылған құбыр маңайында топырақ жылулық белдеуі пайда болады.

Құбырдың ең таяз тарту тереңдігін берілген ауданға канализацияның жұмыс істеу тәжірибесінен алады.

Егер жұмыс істеу тәжірибесі болмаса, жергілікті жағдайларға сәйкес ең таяз тарту тереңдігін диаметрі 500 мм-ге дейін құбырлар үшін 0,3 м, ал диаметрі одан үлкен болса 0,5 м жердің қату тереңдігін жоғары алады.

Әр түрлі диаметрі құбырлар үшін тарту тереңдігін мына теңдеумен анықтауға болады:

Н = һқ –(0,3÷0,5) > (0,7+d)

мұндағы һқ – қату тереңдігі, м (СНиП-те көрсетілген карта бойынша әр ауданға алынады).

Көше торабын ауыр автокөлік соққыларынан сақтау үшін оның тарту тереңдігін құбыр үстіне дейін 1,5 м-ден кем алмау керек. Аула құбырларының минималдық тарту тереңдігі 0,7 м-ден кем болмау керек.

Ашық әдіспен жұмыс істейтін өндірістегі өзі ағатын коллекторлардың тарту тереңдігі 6-8 м-ден аспауы керек.

Канализация құбырларының (коллекторларының) максималды тарту тереңдігін қатты топырақты жерлерде, егер жер асты суларының деңгейі төмен болса 7-8 м-ге дейін қабылдауға болады. Осал топырақты жерлерде, жер асты суларының деңгейі жоғары болғанда құбырлардың тарту тереңдіктері 5-6 см-ден аспауы керек. Себебі жер асты суларының деңгейі жоғары болса немесе осал топырақты жер болса, онда торап траншеяларын қазғанда, құбырларды тартып құрастырғанда арнайы құрылыс технологияларын құбылдау қажет. Бұл арнайы жұмыстар құбырлардың (коллекторлардың) тарту құнын жоғарылатады.

Көше құбырының бастапқы тарту тереңдігін табу

Ең алыс құдықтағы ауланың және квартал ішінің құбырларын жатқызудың минималды тереңдігі берілсе онда көше құбырының алғашқы тарту тереңдігін мына формула бойынша табады:

Н = һ+ i(L+l) – (zk-zy) + ∆d

мұндағы: һ - ең алыс құдықтағы аула құбырының минимал тереңдігі; i - аулалық немесе квартал аралық құбырдың ылдилығы; L+l - ең алыс құдықтан көшелік құбырға дейінгі аралық; м; zk,zy - ең алыс құдықтағы және көше құдығындағы жердің бетінің белгісі, м; ∆d - көше және аула (квартал) құбырларының белгілері арасындағы айырмашылық, м.

Канализация тораптарының учаскелердегі есптік шығындарын анықтау

Тораптың есептік учаскесі деп екі құдық аралығында су әкету құбырын айтады. Онда есептік шығын шартты түрде тұрақты болып қабылданады.

Есептік шығыны анықтау үшін мына шығындарды анықтау керек:

а) жолай шығын, жүйенің есептік бөлігіне оған түйісіп жатқан кварталдардан түсп жатқан;

ә) транзитті шығын, жоғары орналасқан кварталдардан келетін;

б) бүйірлес, бүйірдегі учаскелерден түсетін;

в) шоғырланағн шығын, есептік учакеге өндіріс орнынан түсетін.

Меншікті шығынды ластанған су модулі немесе ірі кварталдың шығыны біле отырып, кез-келген учаскенің есептік шығыныы табу қиын емес.

Учаскелік шығындарды табуды мысалда қарастырайық. Әрбір есептік учаскеге жақын орналасқан аудандарды табуүшін көлемдік әдіспен тартылған көше құбырлары схемасы қабылданған болса, онда квартал аудандары бұрыш биссектрисаларымен үшбұрыштарға және трапецияларға бөлінеді.

Жолай шығынды берілген, есептік учаскеге жақын орналасқан ауданды ластанған су модуліне көбейіп анықтайды.

Мысалы: 1 кварталдан 1-2 учаскесінде жолай шығын былай табылады. Транзит және бүйірлес шығын 1-2 бөлігінде жоқ. Содан кейін тәуліктік біркелкісіздік коэффициентін қабылдап және оны жолай шығынға көбейіп 1-2 учаскедегі есептік шығынды табамыз.

Жүйенің 2-3 учаскесіне жолай шығынмен бірге жоғары орналасқан 1-2 учаскесінен келетін транзит шығын, сонымен қатар №1 өндіріс орнынан келетін шоғырланған шығын түседі. Шоғырланған шығынның өзінің біркелкісіздік коэффициенті бар екенін ескеру қажет. Сондықтан есептік шығынға өзгеріссіз қосылады. Осыған ұқсас су әкету жүйесінің барлық учаскелеріндегі шығынды есептеуге болады.

Мұнда ескеретін жай, егер канализацияланған объект территориясында ластанған суларын қаланың жалпы торабына сорғыш бекетінің көмегімен жеткізетін аудан немесе бассейн болса, онда бұл сулардың шығынын шоғырланған деп есептеуге, яғни шамасы тұрақты деуге болады. Тораптың есептік учаскелеріне анықталған есептік шығындарды 16.1 – кесте түрінде жазамыз.

1.4 Су әкету торабын гидравликалық есептеу және бойлық пофилді құру.

Гидравликалық есептеудің негізгі мақсаты – белгілі су шығынында құбырдың диаметрін, тұнбаланбайтын ағу жылдамдығын және минималдық, ылдилықты қабылдау болып табылады. Су әкету коллекторы трассасы бойынша құрылған жердің профиліне және учаскелердегі есептік шығындарына сай академик Н.Н. Павловскийдің формуласы бойынша канализация торабын және дюкерді гидравликалық есептеуге арналған кестесін қолдана отырып, жобаланып отырған учаскеде құбыр диаметрі қабылданады, ылдилық, жылдамдық және толу дәрежесі, сонымен қатар коллекторлың тереңделуі анықталады. Осы жағдайда СНиП 2.04.03-85 (2.29-дан 2.43-баптарға дейін) талаптарына сүйену керек. Есептеулер нітижелері 16.2 – кесте түрінде жазылады.

Гидравликалық есептеулермен қатар су әкету торабының бойлық профилі құрылады. Оның үлгісі 16.4 – суретте кқрсетілген.

Алғашында берілген масштабта жобаланып отырған коллектор трассасы бойымен жер бедерінің профилін сызады. Одан кейін оған есептік нүктелер планын көшіреді және есептік учаскелердің ұзындығын анықтайды.

Жұмыс профилі бойынша тораптың және торап учаскелерінің құбырларының (коллекторларының) ең жоғарғы және ең төменгі тарту тереңдіктерінің анықтайды. Осыдан кейін профилге есептік берілгендерді 16.2-кестеден алады және есептік нүктелер бойынша барлық құдықтары көрсетілген коллектордың бойлық профилі сызылады.

16.1 – кесте

| торап учаскесі | кварталдар нөмірі |  | лстанған су ауданы |  | ластан ған су модулі, л/с га | Кварталдан келетін орташа шығын, л/с |  |  |  | К gen max | шығын, л/с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тұр ғын квар-лы | есептік |
|  |  |  |  |  |  | жол ай | бүйірлес | транзит | жал пы |  |  |  |
|  | жолай | бүйірлес | жол ай | бүйір лес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

16.2 – кесте

| тор- ап учаскесі | есептік шығын л/с | ұзындық l,м | ылдилық і | арын жоғалу h,м | диа- метр d,мм | толу дәрежесі |  | жылдам дық, м/с | Тораптың есептік уч-рі бойынша белгілері |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | м | h/d |  | жер беті нің |  | су беті нің |  | құбыр арнасы ның |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | басы | со ңы | басы | со ңы | ба сы | соңы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

Тораптың бойлық профилін жобаланғанда құбыр ылдилығын жер бедерінің ылдилығымен сәйкес алуға тырысады, бірақ ластанған судың ағу жылдамдығы ҚМ және Е-не сай болуы керек. Сондықтан жазық жер бедеріндегі жылдамдықты тұнбаланбайтын, ал өте ылдида шекті максимал жылдамдық береді. Осы жылдамдықтарға сәйкес су әкету торабының ылдилығын табады.

Іс жүзінде құдықтарда құбырларды екі жолмен жалғайды: есептік деңгей және құбырдың жоғары жігі бойынша (16.4 – суретке қараңыз). Бірінші жағдайда жалғанған құбырлардағы судың айналық беті есептік толу дәрежесінде бір деңгейде болуы керек. Екінші жағдайда жатқызылған кіші диаметрлі құбырдың жоғарғы жігі төменде жатқан құбырдың жоғарғы жігімен сай келуі керек.

Профилде су әкету жүйесін қиып өтетін барлық жер асты ғимараттардың орналасуын және олардың белгілерін көрсетеді. Профиль соңында коллекторлардың жалпы ұзындығын және әрбір құбырдың материалы, ұзындығы және жалпы салмағы берілген ерекшелігі және сонымен қатар мемлекеттік стандарт беріледі.

1.5 Канализация жүйелеріндегі құдықтар (тексергіш, тазартатын, тораптық, бұрма және құлама құдықтар)

Канализация жүйелеріндегі ғимараттарға құдықтар жатады. Олар тексергіш, тораптық, бақылайтын, тазартатын, бұрма және құлама құдықтар болып бөлінеді.

Жаңбыр және жалпы ағызатын канализация жүйелерінде жаңбыр суларын қабылдап алу үшін жаңбыр қабылдағыш құдықтар салынады.

Бақылау құдықтарын есептік учаскелерде салады. Бақылау құдықтарының арақашықтығы құбырлардың диаметріне сәйкес қабылданады.

Бұратын құдықтарды канализация құбырларының трассасының бағыты өзгерген жерде салады, өзінің науасының пішіні қисық болады. Бұрылу қисықтарының радиустары негізінен құбырдың диаметрінен кем болмайды.

тораптық құдықтарды екі неемесе үш канализациылық құбырлардың қиылысқан жеріне салады, кейде үлкен диаметрліколлекторлардағы тораптық құдықтарды қосқыш камера деп атайды.

Бақылайтын құдықтарды аулада, кварталдар арасына орналастырады.

Тазартатын құдықтарды құбырларды тазарту үшін канализация жүйелерінің басқы учаскелерінде салады.

Канализациялық құдықтар планда дөңгелек немесе тікбұрышты болады. Дөңгелек құдықтардың диаметрін құбырлардың диаметріне сай нормативтік әдебиеттерден қабылдайды. Құбырлардың диамтері 1200 мм-ден артық болса құбырлар тікбұрышты болады. Құдықтардың мойынының диаметрі 700 мм тең болады.

Құлама құдықтарды канализация құбырларының өте терең орналасқан негізгі коллекторға қосылған жеріне салады. Құлама құдықтардың негізгі түрлері:

а) практикалық профилді құлама суағар (үлкен диаметрлерде қабылданады);

ә) құбырлы суағар (құлама биіктігі > 3 м қолданылады);

б) шахталы көпсатылы құлама құдықтар (негізгі коллекторларда немесе қала сыртындағы коллекторларда қолданылады);

в) қайырма қабырғалы құлама құдықтар;

г) тез ағыс типтес құбырларды қолдану. Құлама құдықтардың негізгі түрлері 17.1 – суреттен келтірілген.

1.6 Дюкерлер, эстакадалар және өтпелер

Канализацич құбырларының суаттармен, жыралармен, каналдармен, темір және автомабиль жолдарымен қиылысқан жерлерінде дюкерлер, эстакадалар немесе өтпелер салынады.

Дюкерлер кіру және шығу камераларынан және құбырлардан тұрады (17.2 – суретке қараңыз):

- Дюкердегі ластанған судың есептік жылдамдығын 1 м/с – тен кем емес етіп алады.

- Дюкердің ең кіші диамтерін 150 мм-ге тең етіп қабылдайды.

- Дюкердің жер асты бөлігі су түбінен құбырдың жоғарғы жағына дейін 0,5м тереңдіктен кем орналаспауы тиіс.

- Дюкердің шығып келе жатқан тармағының ылдилығы көлбеуге 20-300-тан аспауы керек.

- Дюкер суаттарды кесіп өткенде СНиП-тің талабына сәйкес екі жұмыс құбырын тарту қажет.

Дюкер бойынша ластанған су қозғалғанда арын жоғалуын мына формула бойынша анықтайды:

H=il+Єζv2/2g                                                     (17.1)

мұндағы і – гидравликалық ылди; l – дюкер ұзындығы, м; v – ластанған су қозғалысының жылдамдығы, м/с; ζ – жергілікті жердегі коэффициенті.

Егер арынның жергілікті кедергіде жоғалуын кедергіге дейінгі жылдамдық арынымен берсек, онда жергілікті кедергі еселігін былай анықтауға болады:

- Кіруге кедергі еселігі мына теңдеумен анықталады:

ζ k=0.5(1-v1/v2)2                                                        (17.2)

мұндағы v1 – ластанғы судың кіру алдындағы қозғалыс жылдамдығы (арнадағы) м/с; v2 – ластанған судың кіргеннен кейінгі қозғалыс жылдамдығы (дюкердегі), м/с.

- Біргелкі бұрылған шынақтағы жергілікті кедергі еселігі.

Бұрылу бұрышы 300       450       750         900

0,07     0,18      0,63   0,93

3. Шығудағы жергілікті кедергі еселігі мына формуламен анықталады:

ζш = (1- v1/v2)2                                                        (17.3)

мұндағы v1 – ластанғы судың шығу алдындағы жылдамдығы м/с; v2 – ластанған судың шыққаннан кейінгі жылдамдығы, м/с.

1)коллектор; 2) кіру камерасы; 3) шибер; 4) жаппа; 5)апат уақытында шығару; 6) арынды құбырлар.

Эстакадаларды жыра және су ақпайтын жылғалармен қиылысқанда салады. Эстакадаларда судың жылдамдығы өзгермейді, құрылымы өте оңай және ыңғайлы, жаяу адамдар өтетін көпір ретінде қолдануға болады.

Эстакадада құбырлар жердің бетіне шығады. сондықтан қыста су қатып қалмас үшін қаптамамен қаптайды. Судың кіргендегі жылдамдығымен шыққандағы жылдамдығы бірдей болуы керек.

Өтпелер құбырлардың темір және автомобиль жолдарымен қиылысқан жерінде қолданылады. Егер темір немесе автомобиль жолы шұңқвр жерде тартылса қтпе орнына дюкер қолданылады.

Өтпелер темір қораптың ішіне салынады. Қораптың диаметрі құбырдың диаметрінен 200 мм-ге үлкен болады.

1.7  Канализация құбырлары мен коллекторлары

Канализациялық құбырлар мен коллекторлар лас суды әкету үшін берік, ұзақ сақталатын, коррозияға қарсы мықты, гидравликалық соққаларға төзімді және материалдарының құны тқмен болу керек.

Құбырлардың берктігі дегеніміз ішкі қысымға және түскен салмаққа қарсы тұру. Саомақ түсу тұрақты және уақытша, транспорт қозғалыстарының әсерінен болуы мүмкін. Ал ішкі қысым канализация тораптарының жұмыс режимлерінен анықталады.

Құбырлардың суға төзімділігі судың инфильтрациясы мен оның эксфильтрациясының қатысуымен анықталады.

Жиналмала темір бетон құрылымдары, құбырлар мен бұйымдар темір бетон зауыттарынды жасалады. Олар тиімді болады, коррозияға қарсы мықты және суға төзімді, ал түсетін салмақ пен температура өзгергенде статистикалық және динамикалық әсерлер болуы мүмкін. Коллектор қиыршық тас немесе бетоннан дайындалады, ал плитасы бетон немесе темір бетонннан жасалады. Плитаның қалыңдығы мен бетонның маркасы топырақтың түрі мен каналдың өлшеміне байланысты есептеу арқылы анықталады. Ал ені статикалық есептен анықталады. Тұрмыстық және жаңбыр канализациясын салуға тікбұрышты коллекторлар қолданылады.

Коллекторлар дөңгелек, трапециялық немесе сегментті темірбетон блоктардан – тюбингтерден жиналады. Тюбингтарды және сегменттерді 400 маркалы бетондардан жасайды.

Арынды құбырлар үшін металл, асбесцементтік, темірбетондық, пластмассалық, ал кейде фанерлі құбырлар қабылданады.

Керамикалық, темірбеондық құбырлар һзі ағатын канализация жүйелеріне, ал диаметрлері үлкен коллекторларға темірбетонды құбырлар немесе жиналмалы темірбетон элементтері қолданылады.

Керамикалық құбырлар ГОСТ 2886-82 бойынша ішкі диаметрі 150-600 мм және ұзындығы 800-1200 м болады.

Керамикалық құбырлар

17.1 – кесте

| Құбыр аузының диаметрі,мм |  | Құбыр ұзындығы,мм | Қабырғасының қалыңдығы,мм | Құбырды жалғау |  |  | 1ҚМ құбырдың салмағы, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диаметрі,мм |  |  |  |
|  |  |  |  | Ішкі | сыртқы | ені мм |  |
| Ішкі | сыртқы |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 188 | 1000 | 19 | 224 | 262 | 37 | 32,5 |
| 200 | 240 | 1000 | 20 | 282 | 322 | 41 | 43,5 |
| 250 | 294 | 1000 | 22 | 340 | 384 | 45 | 65,9 |
| 300 | 350 | 1000 | 25 | 398 | 448 | 49 | 79 |
| 350 | 406 | 800 | 28 | 456 | 512 | 53 | 92,1 |
| 400 | 460 | 1000 | 30 | 510 | 570 | 55 | 115 |
| 450 | 518 | Және | 34 | 568 | 636 | 59 | 140,5 |
| 500 | 579 | 1200 | 36 | 622 | 694 | 61 | 155 |

Керамикалық құбырлар канализация жүйелерінің бәрінде де беріктігіне, буға төзімділігіне, ұзақ сақталуына, химиялық және температуралық әсерлерге қарсы тұра алатынына байланысты жиі қолданылады.

Асбестцементтік құбырлар канализация жүйелерінде кеңінен қолданылып келеді. Арынды құбырлар, тұнба тасымалдауға, дюкерлерді орналастыру үшін диаметрі 50-500 мм және ұзындығы 2,95-3,95 м, ішкі қысымы 0,3; 0,6; 0,9 және 1,2 МПа (ВТЗ,ВТ6,ВТ9,ВТ12) маркалы асбестцементті құбырлар қабылданады.

Құбырлар асбестцементті муфталар арықылы жалғанады. Құбырлар мен муфталардың ГОСТ 1839-80 бойынша кестеде келтірілген.

17.2-кесте

Муфталы арынды асбестцементті құбырлар

| Құбыр өлшемдері,мм |  |  |  |  | анық- талған салмағы, кг | муфта өлшемдері,мм |  |  |  | анық салмағы, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | диаметр |  | ұзындығы | қалыңдығы |  |
| dy | диаметр |  | қалыңдығы | ұзындығы |  | ішкі d1 | сыртқы D1 |  |  |  |
|  | ішкі d | сыртқы D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 100 | 118 | 9 | 2950 | 18 | 140 | 160 | 150 | 10 | 1,5 |
| 150 | 141 | 161 | 10 | 2950 | 28 | 212 | 212 | 150 | 12 | 2 |
| 200 | 189 | 211 | 11 | 3950 | 52 | 262 | 262 | 150 | 14 | 3 |
| 300 | 279 | 307 | 14 | 3950 | 99 | 366 | 366 | 150 | 16 | 5 |
| 400 | 368 | 402 | 17 | 3950 | 160 | 477 | 477 | 180 | 18 | 9 |

Асбестцемент құбырының ұзындығы құбырларды жалғағанда төмендейді. бұл құбырлардың құны темірбетон, керамикалық және металл құбырларының құнынан төмен.

Темірбетон құбырлары арынсыз және арынды құбылар болып екі түрге бөлінеді. Диаметрлері 400-2400 мм-ге тең 6482-79 ГОСТ бойынша зауыттарда жасалады.

Темір бетонды арынды құбырлар ибрациялы және центрифугалы болып ішкі қысым 0,2-ден 1,5 МПа-ға есептеледі және арынды құбырлар мен дюкерлер жатқызу үшін қолднылады.

Металл құбырлар арынды және арынсыз канализация жүйелерінде рұқсат етіледі.

Арынды шойын құбырлар тек қонышты болып қабылданады, диаметрлері 50-1000 мм, ұзындығы 2-5 мм және жоғары қысымды болады.

Болат құбырлар:

а) электрмен дәнекерленген диаметрі 426-1420 мм;

ә) электрмен дәнекерленген диаметрі 400-700 мм спираль жапсарлы;

б) жапсарсыз диаметрі 800 мм-ге дейін.

Диаметрі 300 мм дейінгі шойын құбырларын рәзіңкелі өзі тығыздалатын сақинамен тығыздауға болады. Жалғанатын құбырлардың қуысына сақинаны орнатамыз.

Диаметрі 300 мм үлкен шойын құбырларына муфтаны нығыздап кіргізіп, жапсардың беріктігін арттырамыз.

Шойын құбырлар коррозияға ұшырамайды. Болат құбырлардың қабырғалары тегіс болады, жапсары жоқ. Электрмен дәнекерлеу арқылы бір-бірімен жалғанады. Динамикалық жағдайларда төзімді, мықты болады. Бірақ сыртқы және ішкі жағынан да коррозияға ұшырайды. Коррозиядан, токтардан қорғау үшін оның сыртын битуммен майлап, қағазбен орайды.

Асбестцемент ВТ 3, ВТ 6 маркалы құбырлар асбестцементті муфталар арқылы жалғанады, ал ВТ 9, ВТ 12 шойын муфталар арқылы жалғанады. Олар тез сынып кетедң, соққыға шыдамсыз.

Темірбетон құбырлар рәзіңкелі сақиналар арқылы бір-бірімен жалғанады. Өте ауыр, тек су өткізгіш құбырлар үшін қолданған дұрыс.

Жалпы колиформдық бактерияларға (ЖКБ) спора түзбейтін, оксидаздық белсендігі жоқ, дифференциалдық лактозалық орталарда өсуге қабілетті (Эндо тұрнұсқасы), лактозаны 37°С температурасында 24 сағат ішінде альдегид, қышқыл және газ түзілгенге дейін ферменттейтін  грамтеріс таяқшалары жатады. Жалпы колиформдық бактерияларды Эндо ортасына дәл өлшенген су көлемдерін тікелей себу тәсілімен және 18-24 сағат ішінде  37°С температурасында себу көлемін одан әрі ұлғайту арқылы мембраналық сүзу тәсілімен анықтайды.

Алынатын нәтижелердің дәлдігінің төмен болуы, 2 немесе 3 қатарлас себу кезінде жұмыс көлемінің көп болуы салдарынан ЖКБ-ды дәстүрлі тәсілмен анықтау ұсынылмайды.

Сынамаларды іріктеп алу, тасымалдау және сақтау, ыдысты, қоректік ортаны дайындау, себуді тарату шарттары үстіңгі беттік су айдындарының суларын және ауыз суды санитарлық-микробиологиялық талдау жөніндегі әдістемелік сілтемелерге сәйкес болу керек.

2. Талдауды орындау

2.1. Сарқынды судың сынамаларын он еселік себу қатарын дайындау.

Егуге арналған көлемдерді және егу санын әрбір нақты жағдайда ластанудың болжамды дейгейіне негізделе отырып тағайындайды, бұл кезде тәсілдің минималды қатесі – шыны аяққа 10-нан 50 КОЕ дейін болатын мөлшерде ЖКБ оқшауланған колонияларын алатындай есептелу керек.

2.2. Таңдалған себу әрқайсысынан алдын-ала құрғатылған екі Эндо шыны аяқтарына қатарлас түрде 0,5 мл немесе 0,1 мл енгізе отырып жүргізіледі. 0,5 мл еккен кезде енгізілген көлемді шайқау арқылы немесе шыны қалақшамен шыны аяқтың барлық үстіңгі беті бойымен бөліп таратады, содан кейін құрғатады. Құрғатуға арналған арнайы аппарат болмаған кезде егістер салынған шыны аяқтарды су толығымен буланғанға дейін шамалы ашық түрде термостатқа орналастырады, содан кейін төңкеріп қояды. Егіс 0,1 мл болғанда егістерді су толығымен сіңгенге дейін қалақшамен үгітеді, төңкереді және термостатқа салады.

2.3. ЖКБ рұқсат етілген құрамы сарқынды сулардағы 100 КОЕ/100 мл артық болмаса, зарарсыздандырылған суды зерттеген кезде келесі тәсілдердің бірі пайдаланылады: ӘС 2285-81 бойынша тікелей егіс немесе мембраналық сүзу. Тікелей егістің сумен араластырылмаған сынамасынан 0,5 мл-ден 4 шыны аяққа егеді. Мембраналық сүзгі арқылы 1 мл, 2,5 мл және 5 мл сүзеді.

Норматив 10 КОЕ/100 мл ЖКБ аспағанда зарарсыздандырылған сарқынды суларды бақылау кезінде мембраналық сүзу тәсілімен жұмыс жасайды және зерттелетін судың 10 мл, 25 мл және 50 мл сүзеді. Сүзгілерді Эндо ортасына орналастырады.

2.4. Егістерді 37 (± 1)°С температурасында 24 (± 2) сағат инкубациялайды.

3. Нәтижелерді есептеу

Лактозаны ферменттейтін және альдегид түзетін жалпы колиморфтық бактерияларға тән колонияларды Эндо ортасының үстіңгі бетінде өскен колонияларды есептейді: қызыл және металлды жылтырлайтын және жылтырамайтын қара-құба, қаралау қызыл күрең орталығы бар қызғылт шырышты қабық. Альдегидтің болуын күдікті колонияны ілгекпен ысырып тастау арқылы ортадағы таңбаны тексеруге болады.

Күдікті жағдайларда колонияның ЖКБ-ға тиесілі екендігін растау үшін лактозаны қышқыл мен газға дейін ферменттеу қасиетіне көз жеткізу қажет. Бұл мақсат үшін лактоза немесе СИБ-лактоза бар жартылай сұйық ортаға егіс жасайды және егісті 37°С температурасында 4-6 сағат бойы инкубациялайды. Қышқыл мен газ қалыптасқан кезде оң жауап береді. Егер орта түсін өзгертпесе немесе тек қышқыл болған жағдайда егістерді қайтадан термостатқа орналастырады және кесімді нәтижені 24 сағаттан кейін есептейді.

Оксидазалық оң микрофлораны болдырмау қажеттілігі туындаған жағдайда оксидаздық сынақ жүргізеді. Тікелей егіс кезінде реактивті күдікті колонияға тамшылатады, немесе колонияның бөлігін оксидаздық реактивпен немесе СИБ-оксидазамен дымдатылған сүзгіш қағаздың жолағына жіңішке сызықпен жағады.

Мембраналық сүзгілерде өсірілген колониялардың оксидазалық реакциясын тексеру қажет болса, онда сүзгіні реактивпен мол дымдатылған сүзгіш қағаздың дискіне төсейді. Түсін өзгерткен барлық колониялар (оксидазалық оң) есептен алынып тасталады.

Реактивті дайындау және реакцияны жүргізу техникасы ӘСК 10.05.045.03 сәйкес жүргізіледі.

2 Тарау Нәтижелерді есептеу және бағалау

Есептеу үшін 10-нан 50-ге дейін оқшауланған колониялар егілген шыны аяқтар таңдалады. Олардағы жалпы колиморфтық бктерияларға жататын колониялардың санын есептейді, алынған санды қосады.

Егер 0,5 мл-лік 2 егіс жасалса, онда колониялардың сомасы егілген колониялардың санына сәйкес келеді. Алынған соманы егілуді ескере отырып, 100 мл көлеміне қайта есептейді.

Мысал: 0,5 мл-лік 2 көлемді 5-ші егуден алынған егіс кезінде бір шыны аяқта  16, екінші шыны аяқта 20 ЖКБ колониялары алынды. Сонда 16 + 20 = 36:10-5  100 = 3,6 108 КОЕ/100 мл ЖКБ болады.

Мысал: 0,1 мл-лік 2 көлемді егіс кезінде 5-ші егістен бір шыны аяқта 22 колония, екіншісінде - 28 колония алынады. Сонда 22+28=50: 2106  100 = 2,5 108 КОЕ/100 мл ЖКБ болады.

Хаттамада белгілеу арқылы нәтижелерді есепке алу жүргізіледі:

егер шыны аяқта 10-нан кем немесе 50-ден артық колониялар өсіп шықса;

егер бір шыны аяқта араластырып өсірілсе, екінші шыны аяқтағы есептеу осы егуден орындалды.

Зарарсыздандырылған суда ЖКБ нәтижесін есептеу кезінде оқшауланған колониялар алынған ЖКБ-ң барлық колонияларын қосады, және нәтижесін мына формула бойынша есептейді:

Х = (а100):V,

мұндағы Х - 100 мл-гі ЖКБ саны;

а – ЖКБ-ң есептелген колонияларының сомаланған саны;

V – колониялардыесептеу жүргізілген шыны аяқтарда немесе сүзгілердегі судың егілген көлемі.

Бұл жағдайда колония өспейтін көлемде есептеледі.

ЖКБ санының 100 мл-гі алынған нәтижелерін 6 қосымшаның талаптарымен салыстырады.

2.1. Термотолеранттық колиформных бактерияларды анықтау тәсілі

Бактериялардың саны – алынған фекальды ластану көрсеткіштері туралы ақпарат алу қажет болғанда талдауды жалғастыруға болады және 44  0,5 °С температурасында одан әрі инкубацияланатын лактозасы бар ортада 44 °С температураға дейін ысытылған 10-14 колонияларды егу арқылы металлды жылтыры бар қара-қызыл колониялардың арасынан өсіп шыққан термотолеранттық колонияларды растауға болады.  (ИСО 9308-1 1990 ж. және ӘСК 10.05.045.03 бойынша).

2.2 Сарқынды суларда сальмонелларады анықтау әдісі

Сарқынды сулардағы сальмонеллаларды табу үшін жиналудың кем дегенде екі ортасын пайдаланады: магнийлік, селениттік сорпа, Кауфман, қызған суслосы бар ортаны және т.б. Қоректік ортаны дайындау ӘС 2285-81 бойынша жүргізіледі.

Тазартуға дейінгі, биологиялақ тазартқаннан кейінгі, зарарсыздандырғанға дейін сарқынды суды себу сызбанұсқасы: екі еселеніп шоғырланған жиналу ортасына 100 мл тең мөлшерде себеді, 10 мл сарқынды сұйықтықты 100 мл қалыпты шоғырлану ортасына себеді, 1 мл сарқынды суды қалыпты шоғырланудың 10 мл ортасына енгізеді. Зарарсыздандырғаннан кейін сарқынды суды себу сызбанұсқасы: 500 мл сарқынды суды экспедициялық жазбаның магнийлік ортасына енгізеді; 500 мл – екі еселенген шоғырланудың басқа шоғырлану ортасының біріне енгізеді.

Егістерді 37С температурасында  18-20 сағат бойына инкубациялайды. Келесі күні лайланған кезде оқшауланған колонияларды алатындай есеппен висмут-сульфиттік агар салынған екі шыны аяққа ілмекпен жинақталу орталарынан себеді. Жинақталу орталарын термостатта 48 сағатқа дейін өсіреді, егістер салынған шыны аяқтарды 37С температурасында инкубациялайды және 18-24 сағаттан кейін қарайды. 24 сағаттан кейін шыны аяқтарда өсу болмаған жағдайда оларды 48 сағаттан кейін келесі қарау үшін термостатта қалдырады, ал жинақталу ортасынан висмут-сульфиттік агарды қайталап егеді. Сальмонеллалар колонияларындағы висмут-сульфиттік агарда  - айналасында сұрлау металлды жылтыр бар қара дөңгелек, колония астындағы ортаның қараюын тудыратын қара ортасы бар және қара ортасы жоқ жасыл. Глюкозаның, лактозаның, сахарозаның ферменттелуін, күкірт сутегінің қалыптасуына, несепнәрдің бөлшектенуіне мүмкіндік беретін (Рессель, Олькеницкий орталары және т.б.) аралас ортадағы сальмонеллаларына тән  4-5 колонияларды әрбір шыны аяқтан алады. Аралас ортада сальмонеллаларға тән реакция табылған кезде жалпы қабылданған әдістеме бойынша күкірттің түрнұсқасын анықтау бойынша күкірттік бірегейлендіру жүргізіледі (глюкозаны ферменттейді, лактозаны, сахарозаны, несепнәрді ыдыратпайды, күкірт сутегін қалыптастырады).

2.3 Сарқынды суларда колифагтарды анықтау тәсілі

Колифагтар – E.coli лизирлеуге және 18(±2) сағаттан кейін 37(±1)°С температурасында қоректік агарда лизис аймақтарын қалыптастыруға қабілетті бактериялық вирустар.

1. Сарқынды сулардағы колифагтарды анықтау 3 көлемді тікелей себу тәсілімен жүргізіледі: тазартқанға дейін - 0,1 мл, 1 мл және 10 мл; тазартқаннан кейін – қоректік агар салынған Петри шыны аяқтарында Е.соli К12 F+ газонында лизис аймақтарын (түйіндіктерді) одан әрі есепке алу арқылы бір сынаманың 10 мл алынады. Бақылау үшін қоректік агардағы Е.соli К12 F+ таза газоны бар шыны аяқтар пайдаланылады.

2. Талдауды жүргізу.

Талдауды жүргізгенге дейін 24 сағат қалғанда қоректік агармен таянатын Е.соli К12 F+ детекторлық дақылын егу қажет. Талдауды жүргізу алдында 5 мл стерильді су құбыры суындағы бактерияларды шаю керек және лайлану стандарты бойынша 1 мл-гі  109 бактериялық жасушалардың шоғырлануында Е.соli дақылының тұнбасын дайындаңыз.

2 %-қ қоректік агарды ерітіп, 45С температурасын дейін суытыңыз (Хоттингер, МПА, шабақ гидролизатында). Сынаманың 50 мл көлемін 15 минут ішінде қарқынды сілку арқылы 5 мл хлороформмен өңдеңіз және содан кейін хлороформ толығымен тұнғанға дейін сынаманы қойып қойыңыз. Зерттелетін суды 10 мл-ден 3 стерильді Петри шыны аяқтарына құйыңыз. Салқындатылған қоректік агарға 100 мл агарға  1,0 мл бактериялар шайындысы есебінен (1 мл-де 109 бактериялық жасушалардың шоғырлануы) Е.соli шайындысын қосыңыз және абайлап араластырыңыз. Алынған қоспадан алдымен бос Петри шыны аяғына 15 мл құйыңыз (Е.соli газонын бақылау), содан кейін зерттелетін су құйылған барлық шыны аяқтарға құйыңыз. Шыны аяқтардың ішіндегісін (10 мл сынама мен 15 мл агар) жеңіл шайқау арқылы араластырыңыз. Шыны аяқтарды салқындау үшін бөлме температурасында қалдырыңыз, содан кейін төңкеріп, түбін жоғары қаратып,  +37С температурасында 18 сағатқа термостатқа салыңыз.

3. Нәтижелерді есептеу

Есептеуді 3 Петри шыны аяқтарында өскен түйіндіктерді есептеу және қосу арқылы, су сынамасының 100 мл-гі түйіндікті қалыптастыратын бірліктермен (ТҚБ) берілген нәтижелерді қайта есептеу арқылы жүргізіледі. Бақылау шыны аяғында колифагтар болмау керек. Бақылау шыны аяғында түйіндіктер болған жағдайда нәтиже есепке алынбайды. Басқа ампуладан дайындалған, Е.соli К12 F+ дәл осы штаммнан дайындалған жаңа дақылды қолданып, талдауды қайталау қажет.

12-қосымша

Құбырларды дезинфекциялау кезінде хлорлы судың қажетті мөлшері

| 100 п.м-ге құбырдың диаметріне байланысты 50 мг/л мөлшерімен хлорлы судың литрдегі қажетті мөлшері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ерітіндінің шоғырлануы, % | Белсенді хлордың болуы, г/л | Д, мм | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
|  |  |  | көлем, м3 | 0,2 | 0,78 | 1,7 | 3,13 | 4,9 | 7,1 | 9,6 | 12,5 | 15,9 | 19,6 | 28,3 | 38,5 | 50,2 | 63,5 | 78,5 | 101 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 0,1 | 1 |  | 10 | 39 | 85 | 157 | 245 | 355 | 480 | 623 | 795 | 980 | 1415 | 1925 | 2510 | 3175 | 3925 | 5655 |
| 2 | 0,2 | 2 |  | 5 | 19,5 | 42,5 | 78,5 | 122 | 177 | 240 | 312 | 397 | 490 | 708 | 963 | 1255 | 1587 | 1963 | 2828 |
| 3 | 0,3 | 3 |  | 3,3 | 13 | 28,3 | 52,3 | 82 | 118 | 160 | 207 | 265 | 327 | 472 | 642 | 837 | 1058 | 1308 | 1885 |
| 4 | 0,4 | 4 |  | 2,5 | 9,8 | 21 | 39 | 61 | 89 | 120 | 156 | 199 | 245 | 354 | 481 | 628 | 794 | 981 | 1414 |
| 5 | 0,5 | 5 |  | 2 | 8 | 17 | 31 | 49 | 71 | 96 | 125 | 159 | 196 | 283 | 385 | 502 | 635 | 785 | 1131 |
| 6 | 0,6 | 6 |  | 1,7 | 6,5 | 14 | 26 | 41 | 59 | 80 | 104 | 133 | 163 | 236 | 321 | 418 | 529 | 654 | 943 |
| 7 | 0,7 | 7 |  | 1,42 | 5,6 | 12 | 22 | 35 | 51 | 69 | 89 | 114 | 140 | 202 | 275 | 359 | 454 | 561 | 808 |
| 8 | 0,8 | 8 |  | 1,25 | 5 | 10,6 | 20 | 31 | 44 | 60 | 78 | 99 | 123 | 177 | 241 | 314 | 397 | 491 | 707 |
| 9 | 0,9 | 9 |  | 1,1 | 4 | 9,4 | 27 | 27 | 39 | 53 | 69 | 88 | 109 | 157 | 214 | 279 | 353 | 436 | 628 |
| 10 | 1,0 | 10 |  | 1 | 3,9 | 8,5 | 15,7 | 24,5 | 35,5 | 46 | 62 | 80 | 98 | 142 | 193 | 251 | 318 | 393 | 565 |
| 11 | 2,0 | 20 |  | 0,5 | 2 | 4,3 | 7,9 | 12 | 18 | 24 | 31 | 40 | 49 | 71 | 96 | 126 | 159 | 196,3 | 283 |
| 12 | 3,0 | 30 |  | 0,3 | 1,3 | 2,8 | 5,2 | 8,2 | 12 | 16 | 21 | 27 | 33 | 47 | 64 | 84 | 106 | 131 | 189 |
| 13 | 4,0 | 40 |  | 0,2 | 1 | 2,1 | 3,9 | 6,1 | 9 | 12 | 16 | 20 | 25 | 35 | 48 | 63 | 79 | 98 | 141 |
| 14 | 5,0 | 50 |  | 0,2 | 0,8 | 1,7 | 3,1 | 4,9 | 7,1 | 9,6 | 12,5 | 16 | 20 | 28 | 39 | 50 | 64 | 79 | 113 |
| 15 | 6,0 | 60 |  | 0,17 | 0,7 | 1,4 | 2,6 | 4,1 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 24 | 32 | 42 | 53 | 65 | 94,3 |
| 16 | 7,0 | 70 |  | 0,14 | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 3,5 | 5,1 | 7 | 9 | 11,4 | 14 | 20,2 | 28 | 36 | 45 | 56 | 81 |
| 17 | 8,0 | 80 |  | 0,12 | 0,5 | 1,1 | 2 | 3,1 | 4,4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 | 31 | 40 | 49 | 71 |
| 18 | 9,0 | 90 |  | 0,11 | 0,4 | 0,9 | 1,7 | 2,7 | 3,9 | 5 | 7 | 9 | 11 | 16 | 21 | 28 | 35 | 43 | 63 |
| 19 | 10,0 | 100 |  | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,5 | 3,6 | 4,8 | 6,2 | 8 | 10 | 14 | 19 | 25 | 32 | 39 | 57 |
| 20 | 0,1 | 1 |  | 20 | 78 | 170 | 314 | 490 | 710 | 930 | 1246 | 1530 | 1960 | 2830 | 3850 | 5020 | 6350 | 7850 | 11310 |
| 21 | 0,2 | 2 |  | 10 | 39 | 85 | 157 | 244 | 354 | 480 | 623 | 795 | 980 | 1415 | 1925 | 2610 | 3175 | 3926 | 5656 |
| 22 | 0,3 | 3 |  | 6,6 | 26 | 58,6 | 105 | 164 | 236 | 320 | 414 | 530 | 654 | 944 | 1282 | 1674 | 2116 | 2616 | 3770 |
| 23 | 0,4 | 4 |  | 5,0 | 20 | 42 | 78 | 122 | 178 | 240 | 312 | 398 | 490 | 708 | 962 | 1256 | 1588 | 1962 | 2828 |
| 24 | 0,5 | 5 |  | 4,0 | 16 | 34 | 62 | 98 | 142 | 192 | 250 | 318 | 392 | 566 | 770 | 1004 | 1230 | 1570 | 2262 |
| 25 | 0,6 | 6 |  | 3,4 | 13 | 28 | 52 | 82 | 118 | 160 | 208 | 266 | 326 | 472 | 642 | 836 | 1058 | 1308 | 1886 |
| 26 | 0,7 | 7 |  | 2,8 | 11 | 24 | 44 | 70 | 102 | 138 | 170 | 228 | 280 | 404 | 550 | 718 | 908 | 1122 | 1616 |
| 27 | 0,8 | 8 |  | 2,5 | 10 | 21 | 40 | 62 | 88 | 120 | 136 | 198 | 246 | 354 | 482 | 628 | 794 | 982 | 1714 |
| 28 | 0,9 | 9 |  | 2,2 | 8 | 19 | 34 | 54 | 78 | 106 | 138 | 176 | 218 | 314 | 428 | 558 | 706 | 872 | 1256 |
| 29 | 1,0 | 10 |  | 2 | 7,8 | 17 | 31 | 49 | 71 | 96 | 124 | 160 | 196 | 284 | 386 | 502 | 636 | 786 | 1130 |
| 30 | 2,0 | 20 |  | 1 | 4 | 8,6 | 16 | 24 | 36 | 48 | 62 | 80 | 98 | 142 | 192 | 252 | 318 | 392 | 566 |
| 31 | 3,0 | 30 |  | 0,6 | 2,6 | 5,6 | 10 | 16 | 24 | 32 | 42 | 54 | 66 | 94 | 128 | 168 | 212 | 262 | 377 |
| 32 | 4,0 | 40 |  | 0,4 | 2 | 4,2 | 8 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 | 50 | 70 | 96 | 126 | 158 | 196 | 243 |
| 33 | 5,0 | 50 |  | 0,4 | 1,6 | 3,4 | 6,8 | 10 | 14 | 19 | 25 | 32 | 40 | 56 | 78 | 100 | 128 | 157 | 226 |
| 34 | 6,0 | 60 |  | 0,34 | 1,4 | 2,8 | 5,2 | 8 | 12 | 16 | 20 | 26 | 32 | 48 | 64 | 84 | 106 | 131 | 193 |
| 35 | 7,0 | 70 |  | 0,28 | 1,2 | 2,4 | 4,4 | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 | 28 | 40 | 56 | 72 | 90 | 112 | 162 |
| 36 | 8,0 | 80 |  | 0,24 | 1,0 | 2,2 | 4 | 6,2 | 9 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36 | 48 | 62 | 80 | 98 | 171 |
| 37 | 9,0 | 90 |  | 0,22 | 0,8 | 0,9 | 3,4 | 5,4 | 7,8 | 10 | 14 | 18 | 22 | 32 | 42 | 56 | 70 | 87 | 126 |
| 38 | 10,0 | 100 |  | 0,2 | 0,8 | 1,7 | 3,2 | 5 | 7,2 | 9,6 | 12,4 | 16 | 20 | 28 | 39 | 50 | 64 | 79 | 113 |

13-қосымша

ЖУУ ЖУРНАЛЫ

| Күні | Жуылатын учаскенің мекенжайы, құдықтың нөмірі | Учаскенің ұзындығы, м | құбырлардың диаметрі, мм | уақыты |  | Жууға жұмсалған судың мөлшері | Еркін қысымдар |  | Жудың сипаттамасы |  | Талдаудың нәтижелері |  | Учаскені жұмысқа қосудың күні мен уақыты | Жууды жүргізген жауапты адамның аты-жөні | Жауапты адамның қолы | Ескерпелер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Жуудың басталуы | Жуудың аяқталуы |  | Жуғанға дейін | Жуғаннан кейін | Судың қысымы, м | Қоспаны төгу, Судың түсі | бірінші | екінші |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

3.Тарау Ластанған судың құрамы, қасиеттері және тазалау әдістері

3.1 Ластанған судың құрамы.

Лас суды қажетті дәрежеде тазалау үшін лас судың құрамын білу және суаттың суымен араластыру дәрежесін анықтау керек. Сонымен қатар, суаттың өзін-өзі тазарту қабілетін анықтау қажет.

Ластанған сулар төмендегідей жіктеледі:

- Физикалық құрылысына байланысты:

а) ерітілмейтін қоспалар, олар ірі қалқымалы бөлшектен, суспензия,

эмульсия және көбік түрінде болады (бөлшектердің диаметрлері 0,1 мкм-ге дейін);

б) коллоидты бөлшектер, диаметрі 0,1-0,001 мкм шамасында;

в) ерітілген бөлшектер, олар суда молекулярлы-дисперсті бөлшек түрінде

болады диаметрлері 0,001 мкм-ден кем болады.

- өз табиғаты бойынша судың ластануы минералдық, органикалық,

бактериялық және биологиялық болып бөлінеді.

Минералдық ластануы құм, лайдың бөлшектері, руданың бөлшектері, минералды тұз ерітінділері, қышқылдар, минералды майлар, темір, кальций, магний, кремний, калий және басқа органикалық емес заттар жатады.

Органикалық ластануға өсімдіктер мен жәндіктердің шіріген қалдықтары жатады.

Өсімдіктің қалдықтары көбінесе көміртегінің, ал жәндіктердің қалдықтары азоттың бөлшектерінен тұрады.

Бактериялық бөлшектерге ауру туғызғыш және т.б. бактериялар жатады.

Тұрмыстық лас суда орта есеппен 42% минералды ластағыш заттар, 58% органикалық ластағыш заттар болады.

Өндірістің суы құрамын өндірістің әрбір салаларына байланысты әр түрлі болады.

Жаңбыр суы жалпы әлсіз (болар-болмас) ластанған тұрмыстық судың құрамына ұқсас болады.

Тұрмыстық судың құрамын екі жолмен табады:

- Физико-химиялық анализдермен анықтайды;

а) құрамындағы қалқымалы заттарды анықтайды;

б) оттегінің биологиялық қажеттілігі (ОБҚ) көрсеткіштерін анықтайды;

в) РН-көрсеткіштерін анықтайды;

г) азот аммонилы тұздарының көрсеткіштерін анықтайды;

ж) хлоридтерді анықтайды;

з) бактериялық көрсеткіштерді (коли-титр, коли-индекс) табады.

Қалқымалы заттардың құрамы             - 400-600 мг/л

ОБҚ көрсеткіштері                                 - 350-600 мг/л

РН көрсеткіштері                                    - 6,5-8,5

Судың температурасы                            - 60 С – 370 С

Хлоридтер                                                - 450-500 мг/л

Азот аммоний тұздары                            - 8 г/л тәулігіне

Жалпы бакриялық көрсеткіштер            - 1,104 – 1,1010 мл

Бактериялардың түрлері                          - 7 - 17 аралығында

- Жаңа салынып жатқан қалаға лас суды тазартатын ғимараттар салсақ,

лас судың құрамын білмейміз, мұндай жағдайда 7 көрсеткіштердің әрбір адамға сәйкес келетін орта санына байланысты анықтауға болады. СНиП кестесі бойынша 1 адамға:

Қалқымалы заттар                                     - 65 г/тәу

ОБҚ5                                                            - 40 г/тәу

ОБҚ20                                                           - 75 г/тәу

Азот аммоний тұздары                              - 8 г/тәу

Хлоридтер                                                   - 9 г/тәу

Фосфаттар (Р2О5)                                        - 3,3 г/тәу

Синтетикалық беттік белсенді бөлшектер (СБББ) – 2,5 г/тәу

3.2 Ластанған судың қасиеттері. Суаттарды ластанған судан қорғау.

Ластанған судағы органикалық заттарды тазартуға әртүрлі микроорганизмдерді пайдалануға болады. Лас судың құрамындағы  күрделі органикалық қоспалар биохимиялық процестердің арқасында судың бөлшектері Н2О  және көмір қышқыл СО2 газының бөлшектеріне бөлінеді. Бұл процестерді минералдану процесі немесе тұрақтану процесі деп атайды.

Минералдандыру процесіне екі түрлі микроорганизмдер әсер етеді:

1 – тобы аэробты микроорганизмдер деп аталады, бұлар оттегін  қажет етеді.

2 – тобы анаэробтық микроорганизмдер деп аталады, бұлар оттегін қажет етпейді.

Аэробтық микроорганизмдердің арқасында лас сулардың құрамындағы органикалық заттар С, N, P, S минералды тұздарына және көмір қышқыл газына СО2 бөлінеді.

Анаэробты микроорганизмдердің әсерінен органикалық заттардың шіріген уақытта әр түрлі заттар бөлініп шығады: СН4; Н2; СО2; NH3; Н2S.

Аэробтық микроорганизмдерді және ол процестерді лас суды биохимиялық әдіспен тазартуға пайдаланылады.

Анаэробтық микроорганизмдерді және оның процестерін тұнба шірітетін ғимараттарда және өндірістің суын биохимиялық әдіспен тазалауға пайдаланылады.

Лас судың концентрациясын анықтау

Лас су тазартатын ғимараттарды есептеу үшін лас судың құрамын анықтау қажет. Оны екі тәсілмен анықтайды:

- химиялық және бактериялық анализдермен;

- лас судың құрамын есептеу арқылы табуға болады.

Екінші тәсіл бойынша лас судың концентрациясын мына формуламен

анықтауға болады:

C = a * 1000 /q

мұндағы: C – лас судың концентрациясы, мг/л;

q – лас су шығын нормасы, л/тәу;

a – ластағыш заттардың бір адамға келтірілген үлесті мөлшері, г/тәу.

4. Өндірістік тұрмыстық желінің есебі><

4.1 Суды алып кету жүйесі мен сызбаларын таңдау және негіздеу

Ластанған тұрмыстық және жауын шашын суларының құрамы мен қасиеттерін ескеріп, әр жағдайға сарқынды сулардың өзінің тазалау және оларды алып кету әдістерін қабылдау қажет. Суды алып кету жүйесінің әртүрлі шешімдері болады: әр түрлі категориялы сарқынды суларды біріктіру немесе бөлектеп алып кету жолдары немесе оларды біріктіріп тазалау арқылы.

Осы жұмыста суды алып кетудің жартылай бөлектеп алып кету жүйесі қабылдандыя. Жүйе 2 суды алып кету желісінен тұрады: өндірістік-тұрмыстық және жауын шашындық. Бұл жүйелер санитарлы көрсеткіштері бойынша ең тиімдісі болып табылады. Канализацияның жартылай бөлектеп алып кету жүйесін халық саны  50 мың адамнан көп болған жағдайда қабылдау маңызды.

Канализацияның сызбаларын дайындау кезінде мына мәселелерді ескеру қажет:

а) барлық категориялы сарқынды сулардың саны мен концентрациясын;

б)  барлық категориялы сарқынды сулардың концентрациясының төмендеу мүмкіндігін;

в) кейбір қоспалардың жойылуы мен пайдалануын;

г) өндірістік үрдісте ластанбайтын сарқынды сулар қайталанып пайдалануға болатынын.

Суды алып кетудің жүйесі мен сызбасын таңдау санитарлы-гигиеналық талаптарды ескеріп орындалуы тиіс. Бұл жағдайда таңдалған жүйе мен сызба санитарлы- гигиеналық көрсеткіштер бойынша сенімді болып шығу керек [1].

Суды алып кету сызбасы деп жергілікті шарттарды ескеріп суды алып кету жүйесінің техникалық және экономикалық негізделген жобалық шешімді айтады. Суды алып кету сызбасы жергілікті жердің рельефіне, геологиялық, гидрогеологиялық шарттарына, тазалау құрылымдарының орналасу жеріне тәуелді болады. Сызбаны таңдауды қаланың бас жоспарын зерделеу негізінде орындаймыз.

Осы жұмыста тұрмыстық желі үшін қиылысқан сызба қабылданды. Кварталішілік суды алып кету желісін жер астындағы құбырлардың жүйесін құрайды. Оны трассалау жер беттігінің еңістігіне сәйкес келетін бағыттағы ғимараттардың соңындағы бақылау құдықтарының аралығында жүргізіледі. Ішкі желілер деп судың қозғалу бағытындағы еңістікпен орналасқан жерасты құбырларының жүйесін құрайтын көшелік желіні айтамыз. Суды алып кетудің сызбасын құрастыруда нысан суды алып кету бассейндеріне бөлінеді - су бөлуші сызықтармен және нысанның шекараларымен шектелген қызмет көрсететін нысанның территориясының бөлігі. Көшелік желі - бұл кварталдың периметр бөлігі бойынша төселген құбырлар. Оған ішкі кварталдық желілер қосылады.

Суды алып кету бассейдерінің коллекторлары – ол суды алып кету бассейннің бөлігінен немесе түгелдей өзінен суды қабылдауға немесе алып кетуге арналған құбырлар. Құбырларды бақылап тұру үшін желілерде байқау құдықтары мен камералар орнатылады.

5 Жаңбырды су бұру жүйесі. Жаңбыр суларының есептелген шығымы. Су бұру желілерінің гидравликалық есебі

5.1 Беткі ағынның сапалық сипаттамасы және беткі ағынның селитебті аумақтар мен кәсіпорын алаңдарынан тартылу шарттары

Селитебті аумақ пен кәсіпорын алаңдарынан шығатын беткі ағынның ластану дәрежесі мен сипаты әртүрлі  және ол су жиналатын бассейннің және төменгі атмосфера қабатының санитарлық ахуалына, аумақтың абаттандырылу деңгейіне, сонымен қатар жауатын жаңбырдың гидрометеорологиялық параметрлеріне: жауынның қарқындылығы мен жауатын уақытына, бұған дейін болған құрғақ ауа райына, көктемде еріген қардың еру қарқыны мен процессіне байланысты болады.

Селитебті аумақтардан беткі ағынмен шығарылатын ластаушы заттардың мөлшері халықтың орналасу тығыздығымен, аумақтардың абаттандырылу деңгейімен, беткі жамылғының түрімен, көлік қозғалысының қарқындылығымен, жолдар тазаланып тұратын жиілікпен, сонымен қоса өнеркәсіптік кәсіпорындардың болуымен және  атмосфераға шығарылған тастандылардың мөлшерімен айқындалады.

Жаңбыр ағынының құрамындағы негізгі қоспалардың концентрациясы шөгіндінің қабаты аз болған сайын құрғақ ауа райы ұзақ тұрған сайын жоғары болады. Концентрация жаңбыр сулары аққан уақытта өзгереді. Анағұрлым жоғары концентрация ағынның басында шығындалу көлемі барынша үлкен болған уақытта байқалады. Бұдан кейін оның зор қарқынмен азаятындығы байқалады.

Еріген сулардағы қоспалардың концентрациясы жылдың суық мезгілінде жауатын жаңбыр мөлшеріне, төңіректегі құрылыс нысандары салынбаған аумақтардан келетін еріген судың ағыны мен ағыс ауданының теңгерімінде топырақ бетінің үлесіне байланысты болады. Суаратын, жуатын сулардың ағыны айтарлықтай тұрақты құрамымен және қоспалардың жоғары концентрациясымен ерекшеленеді.

Селитебті аумақтарда қалыптасатын беткі ағынның негізгі ластаушы компоненттері болып, гүлзарлар мен ашық топырақ беттерінен шайылатын топырақ эрозиясының өнімдері, тұрмыстық қоқыс, жол жабындарының бетінен шайылатын  компоненттер және ашық қойма жайларында сақталатын құрылыс материалдары, сонымен қатар автокөліктің және өзге де техника құралының бұзылуы салдарынан су жинау алабының бетіне түсетін мұнай өнімдері табылады.

Өзіндік ластаушы компоненттер өнеркәсіп аймақтарының аумағынан беткі ағынмен бірге шығарылады не болмаса  атмосфераның төменгі қабатынан түседі.

Селитебті аумақтардың су жинау алаптарының түрлі учаскелері үшін беткі ағынның шамаланған құрамы 5.1-кестеде көрсетілген.

5.1-кесте - Селитебті аумақтардың су жинау алаптарының түрлі учаскелеріне арналған беткі ағынның шамаланған құрамы

| Ағын ауданы | Жаңбыр ағыны |  |  | Еріген ағын |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қалқымалы заттар, г/дм3 | ОБТ20, мг/дм3 | мұнай өнімдері, мг/дм3 | қалқымалы заттар, г/дм3 | ОБТ20, мг/дм3 | мұнай өнімдері, мг/дм3 |
| Аббаттандыру деңгейі жоғары және жолдың беті механикалық жолмен жиналатын селитебті аумақ учаскелері (әкімшілік ғимараттары, сауда және оқу орталықтары бар қала орталығы) | 400 | 40 | 8,00 | 2000 | 70 | 20,00 |
| Заманауи тұрғын үйлер | 650 | 60 | 12,00 | 2500 | 100 | 20,00 |
| Көлік қозғалысы жоғары магистралды жолдар | 1000 | 80 | 20,00 | 3000 | 120 | 25,00 |
| Өнеркәсіптік нысандардың қасындағы аумақтар | 2000 | 90 | 18,00 | 4000 | 150 | 25,00 |
| Ғимараттар мен құрылыстардың шатыры | 20 кем | 10 кем | 0,01 бастап, 0,70 дейін | 20 кем | 10 кем | 0,01 бастап, 0,70 дейін |
| Жеке құрылыс орындарын басым аумақтар; жасыл желектер мен көгалдар | 300 | 60 | 1,00 кем | 1500 | 100 | 1,00 кем |

Селитебті аумақтардан шығатын беткі ағынды технологиялық тазалау сызбасын таңдаған уақытта басшылыққа алған жөн болатын басымдықтағы көрсеткіштер ретінде қажетті әрі жеткілікті болып, судың сапасы, қалқымалы заттардың, мұнай өнімдерінің құрамы және жеңіл әрі қиын тотығатын органикалық бірігулердің болуын жиынтықты сипаттайтын ОБТ20 мен ОХТ көрсеткіштерінің мәні сияқты жалпылама көрсеткіштер табылады.

Барлық көрсеткіштері бойынша анағұрлым ластанған болып, ОБТ20 көрсеткішінің мәні бойынша тазартылмаған шаруашылық-тұрмыстық тоспа суларға жақын келетін еріген ағын табылады.

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумағынан келетін беткі ағынның құрамы әдетте, күрделі болады және негізгі  технологиялық процесстердің сипатымен айқындалады, ал қоспалардың концентрациясы су жинау алабының түріне, аумақтың жиналу режимі мен санитарлық-техникалық ахуалына, газ бен шаң ұстау жүйелердің жұмысының тиімділігіне, шикізаттың жиналуы мен тасымалдануының ұйымдастырылуына, аралық және дайын өнімдерге, сонымен қатар өндіріс қалдықтарына байланысты болады.

Түрлі өндірістерді қамтитын ірі кәсіпорындарда жекелеген аумақтардан шығатын беткі ағын ондағы қоспалардың құрамы бойынша басқа учаскелердегі ағын мен ортақ ағыннан біршама ерекшеленуі мүмкін. Мұндай жағдай тазалау технологиясы мен оның тартылу сызбасын әзірлеген уақытта ескерілуі тиіс.

Өнеркәсіптік алаңдарда жиналатын және беткі ағынмен шайылатын қоспалардың құрамына байланысты өнеркәсіптік кәсіпорындар мен олардың жекелеген аумақтарын екі топқа бөлуге болады:

Бірінші топқа аумағынан шығатын ағын құрамы жағынан селитебті аумақтардан шығатын беткі ағынға жақын келетін және құрамында улы қасиеттері бар  өзіндік заттары жоқ кәсіпорындар мен өндіріс орындары кіреді. Бірінші топтағы кәсіпорындардың аумағынан шығатын ағынның құрамындағы негізгі қоспалар болып, ірі дисперстелген қосалар, мұнай өнімдері, негізінен, қалқымалы заттарға сорбенттелген табиғи тектес минералды тұздар мен органикалық қоспалар табылады. Осыған сәйкес бірінші топқа қара  металлургия (кокс химиясы өндірісінен басқа),  машина және асап құрылысы, электр техника, көмір, мұнай, жеңіл, наубайхана, сүт, тамақ өнеркәсібі, химия өнеркәсібінің күкірт және сода ішкі саласы,  энергетикағ көлік кәсіпорындары, өзен порттары, жөндеу зауыттары, жөндеу зауыттары, сонымен қатар мұнай қайта өңдейтін, мұнай-химия, химия кәсіпорындарының жекелеген өндіріс орындары және аумағына өзіндік ластаушы заттар түспейтін басқа да кәсіпорындар жатады.

Екінші топқа өндіріс жағдайына байланысты беткі ағынға улы қасиеттері бар өзінді заттардың немесе ағынның ОХТ мен ОБТ20 көрсеткіштерінің жоғары мәндерін түсіндіретін біршама мөлшердегі органикалық заттардың түсуіне толығымен жол бермеу мүмкін болмай отырған кәсіпорындар жатады.

Бұған сәйкес екінші топқа түсті металлургия, түсті металлдарды өңдеу, коксты химия өндірісінің, тұрмыстық химия, химия, орман химиясы, целлюлоза-қағаз, мұнай қайта өңдеу, мұнай-хими және микробиологиялық өнеркәсіп кәсіпорындары, былғары-шикізат пен былғары зауыттары, ет комбинаттары, шпал сіңу зауыттары, әуежайлар, металл беттерін химиялық және электр химиялық өңдейтін өндіріс орындары (гальваникалық өндіріс), бояу,  CMC және т.б. шығаратын өндіріс орындары жатады.

Бірінші және екінші топтардағы кәсіпорындар үшін ластанудың негізгі көрсеткіштері бойынша жаңбыр тоспа суларының шамаланған сипаттамасы 5.2-кестеде келтірілген.

5.2-кесте – Топтарға бөліп көрсетілуімен жаңбыр суларының ластану көрсеткіштерінің мәндері

| Көрсеткіш | Жаңбыр суларының ластану көрсеткіштерінің мәндері, мг/дм3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | кәсіпорындардың бірінші тобы | кәсіпорындардың екінші тобы |
| Қалқымалы заттар | 400 бастап, 2000* дейін | 500 бастап, 2000 дейін |
| Тұз мөлшері | 200 бастап, 300 дейін | 50 бастап, 3000 дейін |
| Мұнай өнімдері | 10 бастап, 30(70*) дейін | 500 дейін |
| фильтрацияланған сынаманың ОХТ | 100 бастап, 150** дейін | 1400 дейін |
| фильтрацияланған сынаманың ОБТ20 | 20 бастап, 30** дейін | 400 дейін |
| Өзіндік ерекшелігі бар компоненттер | жоқ | Өндіріс саласына байланысты жаңбыр суларының құрамында ауыр металлдар, фенолдар, СББЗ, мышьяк, роданидтар, фосфор, аммиак, фтор, майлар, ақуыздар, көмірсулар және т.б. болады. |
| _____________________ *Көлік қозғалысы жоғары және жанар-жағармайды көп пайдаланатын кәсіпорындар үшін, сондай-ақ жанармай құю бекеттері үшін жоғары мәндер. ** Дисперстелген қоспаларды ескере отырып,бұл көрсеткіштер 2-ден 3 есеге дейін ұлғаяды. |  |  |

«Елді мекендердегі су бұру жүйелеріндегі тоспа суларды қабылдау ережесі» талаптарына сәйкес тазалауға жіберілетін еріген судың көлемін азайту үшін, сондай-ақ елді мекендер аумағындағы тазалау құрылыстарының жұмыс өнімділігін азайту үшін қыс мезгілінде қардың «құрғақ» қар тастайтын жерлерге жиналуы мен апаралуының, я болмаса еріген суларды артынан су бұру жүйесіне, одан кейін тазалау құрылыстарына тарту арқылы қар ерітетін камераларға тасталуының ұйымдастырылуын қарастыру қажет.

Тазалау құрылыстарына ластаушы заттар шамасының жоғары болуымен ерекшеленетін қала аумағынан, яғни өнеркәсіптік аймақтардан, көлік пен жаяу жүргіншілер қозғалысы қарқынды көпқабатты тұрғын үйлер аудандарынан, ірі көлік магистралдарынан, сауда орталықтарынан, сондай-ақ ауылды елді мекендерден шығарылатын беткі ағындарды тарту қажет.

ӘН  2.1.5.1183 сәйкес ағынның өнеркәсіп алаңдары мен тұрғын үй аймақтарынан жаңбыр су бұру жүйесі арқылы тартылуы онда шаруашылық-тұрмыстық тоспа сулар мен өнеркәсіп қалдықтарының түсуіне жол бермеуі тиіс.

Жаңбыр суы және еріген суды тазалау үшін нормативтің 5.7-бөліміне сәйкес жобаланатын резервуарларды (тұндырғыларды) қарастыру ұсынылады.

Селитебті аумақтар мен кәсіпорын алаңдарының беткі ағынының тазалану дәрежесі оның қаланың су бұру жүйелеріне қабылдану шарттарымен немесе су объектілеріне шығару шарттарымен айқындалады.

Өндірістік сумен жабдықтау жүйелерінде қайта пайдаланылған кезде тазартылған беткі ағын тұтынушылар қоятын технологиялық талаптарға сай келуі және санитарлық-эпидемиологиялық тұрғыдан қауіпсіз болуы тиіс.

Беткі суларды тазалайтын құрылыстардың сызбасы оның сапалық және мөлшерлік сипаттамаларының, қоспалардың фазалық-дисперстік күйінің, талап етілетін тазалану дәрежесінің және қабылданған жиналу және реттелу сызбасының ескерілуімен әзірленуі тиіс.

Беткі тоспа сулардың құрамында әртүрлі фазалық-дисперстік күйдегі табиғи және техногенді ластаушы компоненттер бар. Сол үшін де тазалаудың талап етілетін тиімділігін қамтамасыз ету үшін алуан түрлі бөліну және (немесе) деструкциялану әдістерін қамтитын көпсатылы тазалау сызбаларын қолдану қажет.

Көп жағдайда беткі ағынды су нысанына тартқан уақытта немесе оны өндірістік сумен жабдықтау жүйесін қайта пайдаланған уақытта технологиялық тазалау сызбасын таңдаған кезде басшылыққа алынатын басымдықтағы көрсеткіш болып, ірі дисперстелген қоспаларда жиналған немесе бос күйінде (үлбір түрінде), эмульсияланған немесе еріген күйінде болатын қалқымалы заттар мен мұнай өнімдерінің мөлшері табылады.

Селитебті аумақтар мен кәсіпорын алаңдарының беткі ағынын тазалауға және қосымша тазалауға тиісті негіз болған жағдайда тұрмыстық және өндірістік тоспа суларды тазалау үшін қолданылатын технологиялар, құрылыстар мен қондырғылар пайдаланылуы мүмкін.

Бұл ретте құрылыстарды беткі ағынға тән өзіндік ерекшеліктерді (шығым, сапалық құрам және ластаушы компоненттердің концентрациясы бойынша тұрақсыздық) ескере отырып, нормативтік-техникалық әдебиеттің нұсқауларына сәйкес жобалап, есептеу қажет.

Жаңа және қалпына келтірілетін құрылыстарды осы құрылыстарды дайындаған әзірлеушілер берген ұсыныстар бойынша және «Зиянды заттардың тоспа сулармен бірге су объектілеріне, сүзгілеу алаңдарына және төңіректегі жер бедеріне тасталу нормативтерін есептеу әдістемесі», «Қазақстан Республикасының жердің үстіңгі қабатындағы суларын қорғау ережелері» және «Қазақстан Республикасындағы беткі суларды қорғау ережелерін қолдану бойынша әдістемелік нұсқаулар» сәйкес жобалау қажет.

Беткі ағынды тазалау әдісі, сонымен қатар тазалау құрылыстарының түрі мен конструкциясы (ашық немесе жабық) басымдықтағы ластану көрсеткіштері мен гидрогеологиялық шарттар бойынша қажетті дәрежеде тазалануының жұмыс өнімділігімен анықталады (құрылысқа қажетті жердің болуымен, төңіректің жер бедерімен, жер асты суларының деңгейімен және т.б.).

Жұмыс өнімділігі кез келген құрлыстардағы беткі ағынды технологиялық тазалау сызбаларында шөгінді мен бетіне қалқып шығатын заттардың кетірілуін ұйымдастыру бойынша техникалық шешімдер қарастыру қажет.

Атмосфералық жауын-шашынның ықтимал түсу сипаты мен жаңбыр ағынының ерекше тұрақсыздығы оның тазалауға әперілмей тұрып, шығымы мен құрамының орташаландырылуын талап етеді. Тазалау құрылыстарының көлемін азайту және тазалауға ағынның анағұрлым ластанған бөлігін жіберу мақсатында бірінші топтағы селитебті аумақтар мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың беткі ағынын тарту және тазалау сызбаларында бөлу камералары мен реттеу ыдыстарының құрылысын қарастыру қажет.

Жаңбыр ағынын реттеуге арналған бөлу камераларын көлеміне қарай  қалқып жүретін ластануды (соның ішінде мұнай өнімдері үлбірінің) су объектісіне тазаланбай бұрылатын ағынның артық ағысына түсіп кету мүмкіндігін бөгейтін гидрожапқыш түрінде орындау қажет.

Беткі ағын шығымының тікелей суқабылдағышқа тасталмай реттелуін белгілі бір кезең (жыл, жылы кезең, ай) аралығында ағынның немесе шөгіндінің есептелген қабаты барынша көп жаңбыр ағынының қабылдануына есептелген шоғырландыратын (реттейтін) резервуарларды құру есебінен қарастыру қажет.

Жаңбыр ағынын (соның ішінде қайта) реттеу үшін және оны артынан терең тазалау құрылыстарына бұру үшін шоғырландыратын резервуардың пайдалы (жұмыс) көлемі  (5.5)-формула бойынша есептелген есепті жаңбырдың жаңбырды ағынының көлемінен Wоч кем болмауы тиіс. Тоспа сулардан шығатын шөгіндіні жинау және уақытша сақтау үшін аумақтың қосымша резервін құру қажеттілігін ескеру қажет. Беткі ағынның ластанған бөлігін қабылдау, орташаландыру және алдын ала тазалауға арналған шоғырландыратын резервуардың толық гидравликалық көлемін резервуардың конструктивтік ерекшеліктеріне қарай есептелген жаңбыр ағыны көлемінің есептелген шамасынан артық 10% бастап, 30% дейін алу қажет. Шоғырландыратын резервуарға WТ.тәул түзейтін  еріген тоспа су көлемінің тәуліктік көлемінің жиналу шарттарынан тексеру есебі (5.6)-формуласы бойынша қатар жүргізіледі.

Жобалауға алынған екі шаманың ең үлкені алынады.

Шоғырландыратын резервуардың конструкциясы оның арнауының ескерілуімен таңдалады. Шоғырландыратын резервуар тазалауға жіберілетін тоспа сулардың шығымын реттеу үшін пайдаланылған уақытта тоспа сулардың тұндырылуына жол бермеу бойынша арнайы іс-шараларды қарастыру қажет (гидравликалық немесе пневматикалық шайқау). Шоғырландыратын резервуар тоспа сулардың шығымын реттеу үшін ғана емес, алдын ала механикалық тазалау жүргізу үшін де пайдаланылған уақытта бетіне қалқып шығатын заттар мен түбіне тұнатын механикалық қоспаларды кетіру үшін және мерзімді жинау үшін тиімді әрі сенімді техникалық шешімдерді қарастыру қажет.

Tтаз есептелген жаңбырды қайта өңдеу кезеңі (шоғырландыратын резервуарды босату кезеңі) ағын түзуші шөгінді арасындағы кезеңдердің орташа уақыты туралы деректердің негізінде әдетте, үш тәулік аралығында алынады. Жекелеген жағдайларда бұл кезең көпжылдық кезең ішіндегі осы жерге тән жаңбырлардың заттай қатары туралы деректерді статистикалық өңдеу негізінде ұлғайтылуы мүмкін.

Шоғырландыратын резервуар босатылатын таңдалған кезеңнің ескерілуімен тазалау құрылыстарының жұмыс өнімділігі анықталады.

ЕСКЕРТУ  Еріген сулардың ең көп тәуліктік көлемін қайта өңдеу қажет болатын кезең шамасы  14 сағаттан кем болмайтын мерзіммен алынады, ал жекелеген жағдайларда бұл кезең шоғырландыратын резервуардың жұмыс көлемінің бар қорының ескерілуімен ұлғайтылуы мүмкін.

Беткі тоспа суын селитебті аумақтардан тарту жүйесі бөлек болған жағдайда тазалау құрылыстары су объектісіне шығарылмай тұрып, жаңбыр суын тарту жүйесінің бас коллекторларының аузына орналастырылуы тиіс.

Тоспа сулары су объектісіне шығарылатын орындар су ресурстары мен балық шаруашылығы, санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органдармен келісілуі тиіс.

Беткі тоспа сулардың су объектілеріне ұйымдасқан түрде жиналу шарттарын белгілеген уақытта Қазақстан Республикасының Су Кодексіне, Қазақстан Республикасының Экологиялық Кодексіне,  ӘН 2.1.5.1183,  БНҚ 01.01.03 және «Арнайы су пайдалануға рұқсат беру, оның қолданысын тоқтату туру ережесі» сәйкессу объектілерінің санитарлық қорғалуына қойылатын жалпы шектеулер мен талаптар ескерілуі тиіс.

Беткі және тазартылған тоспа суларды су объектілеріне ұйымдасқан түрде бұрып ағызуға мүмкіншілік пен жағдай болмаған жағдайда су объектілерінің санитарлық қорғалуына қойылатын жалпы шектеулер мен талаптарды ескере отырып және уәкілетті мемлекеттік санитарлық–эпидемиологиялық және  экологиялық қадағалау органдарымен келісіліп жинағыш тоғандар мен буландырғыш тоғандарды қарастыру қажет.

Қаланың жаңбырды су бұру жүйесінде орталықтандырылған немесе жергілікті тазалайтын құрылыстар болған жағдайда бірінші топтағы кәсіпорындардың аумағынан шыққан беткі тоспа сулар тарту жүйелерін пайдаланатын ұйыммен келісіліп, алдын ала тазалаусыз қаланың жаңбыр бөлігіне (суағар) жіберілуі мүмкін.

Екінші топтағы кәсіпорындардың аумағынан шыққан беткі тоспа сулар елді мекеннің жаңбырды су бұру жүйесіне бұрылмай тұрып, сонымен қатар өндірістік тоспа сулармен бірге бұрылған жағдайда міндетті түрде алдын ала дербес тазалау құрылыстарында өзіндік ластаушы заттардан  тазалануы тиіс.

Бірінші топтағы да, екінші топтағы да кәсіпорындардың аумағынан бекі тоспа суларды қалалар мен елді мекендердің су бұру жүйесіне қабылдау мүмкіншілігі (шаруашылық-тұрмыстық тоспа сулармен бірге тазалау мақсатында) тоспа сулардың осы жүйеге қабылдану шарттарымен айқындалып, тазалау құрылыстары қуатының резерві болған жағдайда әрбір нақты жағдайда қарастырылады.

Беткі тоспа суларды елді мекендер мен өнеркәсіп алаңдарының аумағынан тартатын жүйелерде коллекторлық желіге тізбекті кәрізден, жылу желілерінен, жер асты коммуникацияларының ортақ коллекторларынан, сонымен қатар өнеркәсіптік кәсіпорындардың ластанбаған тоспа суларынан сіңбе су мен кәріз суының келу мүмкіншілігі ескерілуі тиіс.

Су объектілерінің көлік жолдар желісі дамыған және көлік қозғалысы жоғары елді мекен аумағынанан келген еріген тоспа сумен ластануын алдын алу үшін қыс мезгілінде  сәйкес қардың «құрғақ» қар тастайтын жерлерге жиналуы мен апаралуының, я болмаса еріген суларды артынан су бұру жүйесіне, одан кейін тазалау құрылыстарына тарту арқылы қар ерітетін камераларға тасталуының ұйымдастырылуын қарастыру қажет.

снаитарлық-эпидемиологиялық қадағалау жүргізетін уәкілетті мемлекеттік органмен тиісті негізделген және келісілген жағдайда ішкі суағарлармен жабдықталған ғимараттар мен құрылыстардың шатырынан ағатын жаңбыр суы мен еріген су тазартылмаған күйінде тартылуы мүмкін.

Беткі тоспа суларжың тазалау құрылыстары мен су объектілеріне тартылуын мүмкіндігінше науаның төмен орналасқан бетімен өз бетінше ағылуын  қарастыру қажет. Беткі ағынды тазалау құрылыстарына тиісті негіздеулер болған уақытта ерекше   жағдайдайларда ғана айдауға болады.

Елді мекендер мен өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумағында беткі тоспа суларды тартатын жабық жүйені қарастыру қажет.

Алуан түрлі лотоктарды, қарықтарды, кюветтерді, жыраларды, жылғалар мен шағын өзендерді пайдаланып, суағарлардың ашық жүйесімен су бұру аз қабатты жеке  құрылысьтары бар селитебті аумақтар, ауылдық аймақтар, сондай-ақ жолдармен қиылысықан жерлерден көпір немесе құбыр құрылғысы бар саябақ аумақтары үшін рұқсат беріледі.

Қалған жағдайлардың барлығында тиісті негізделу және су ресурстарына мемлекеттік  санитарлық-эпидемиологиялық және экологиялық қорғау және қадағалау жүргізетін уәкілетті органдармен келісілу талап етіледі.

Елді мекендер аумағында орналаспаған жол қызметін көрсету нысандары мен автомобиль жолдарынан шығатын беткі ағынды бұруды лотоктармен және кюветтермен орындауға жол беріледі.

5. 2 Беткі тоспа сулардың орташа жылдық көлемін анықтау

Жауын жауған уақытта, қар еріген кезде және жолдың беті жуылған уақытта  селитебті аумақтар мен кәсіпорын алаңдарында түзілетін беткі тоспа сулардың орташа жылдық көлемі  Wr мына формула бойынша анықталады:

Wr=WД + W Т + W М,                                                (5.1)

мұнда, WД, W Т, және W М – тиісінше, жаңбыр, еріген және суару суларының орташа жылдық көлемі, м³.

Селитебті аумақтар мен өнеркәсіп алаңдарынан ағатын жаңбыр (WД) және еріген (W Т) сулардың орташа жылдық көлемі мына формула бойынша анықталады:

WД =10 · hД · ΨД · F,                                                            (5.2)

WТ =10 · hТ  · ΨТ  · F,                                                            (5.3)

мұнда, F - коллектор ағынының ауданы, га;

hД – жылдың жылы мезгіліндегі жаунын-шашын қабаты (мм) ҚР ҚНжЕ 2.04-01 бойынша анықталады;

hT – жылдың суық мезгіліндегі жауын-шашын қабаты қар ери бастаған уақыттың басында қар жамылғысындағы су қоры мен еріген судың жалпы жылдық көлемін анықтайды, ҚР ҚНжЕ 2.04-01 немесе  «Қазгидромет» РМК деректері бойынша анықталады;

ΨД  және ΨТ – жаңбыр мен еріге су ағынның жалпы коэффициенті.

Селитебті аумақтардан ағатын жаңбыр суларының орташа жылдық көлемі анықталған уақытта ағынның жалпы ауданы F үшін ағынның жалпы коэффициенті ΨД 5.3-кестеге сәйкес беті әртүрлі ағын алаңдары үшін жеке мәндердің орташа есепті шамасы ретінде есептеледі.

Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен өндіріс орындарының аумағынан ағатын жаңбыр суларының орташа жылдық көлемі (WД) анықталған уақытта  ағынның жалпы коэффициентінің мәні ΨД әртүрлі беттер үшін ағын коэффициенттерінің орташа мәндерінің ескерілуімен ағынның бүкіл ауданы үшін орташа өлшемді шама ретінде болады. Оларды төмендегідей алу қажет:

- су өтпейтін жабындар үшін 0,6 бастап, 0,8 дейін;

- топырақтың беті үшін - 0,2;

- гүлзарлар үшін - 0,1.

5.3-кесте - Ағын  коэффициентінің мәні Ψ

| Ағын бетінің немесе ауданының түрі | Ағынның жалпы коэффициенті Ψ |
| --- | --- |
| Шатырлар мен асфальтбетон жабындар | 0,6 бастап, 0,8 дейін |
| Төсемелі жұмыр тас немесе ұсақталған тас | 0,4 бастап, 0,6 дейін |
| Жолдар төселмеген қала кварталдары, шағын скверлер, бульварлар | 0,2 бастап, 0,3 дейін |
| Гүлзарлар | 0,1 |
| Заманауи құрылыс нысандары салынған кварталдар | 0,4 бастап, 0,5 дейін |
| Орташа қалалар | 0,4 бастап, 0,5 дейін |
| Шағын қалалар мен ауылдар | 0,3 бастап, 0,4 дейін |
| ЕСКЕРТУ Құрылыс салынуы әртүрлі үлкен елді мекендер мен аудандар үшін есептеген уақытта Ψ коэффициентінің мәні беткі жамылғының негізгі түрі мен ағынның ауданы Ψ коэффициенті мәнінің ескерілуімен орташа есепті шама ретінде анықталады. |  |

Еріген сулардың орташа жылдық көлемі анықталған уақытта селитебті аумақтар мен кәсіпорын алаңдарынан келетін ағынның жалпы коэффициентін Ψт қардың жиналуының  және су сіңетін бетке жартылай сіңіп кетуі есебінен судың жоғалуының ескерілуімен жылымық кездерінде 0,5 бастап,  0,7 дейінгі аралықта қабылдау қажет.

Ағын алаңынан ағатын суару, жуу суларының жалпы жылдық көлемі (Wм),м3 мына формула бойынша анықталады:

Wм = 10 · m · k · ΨM · FM,                                                                                    (5.4)

мұнда, m – жол жабындарын жууға жұмсалатын судың меншікті шығымы (әдетте, бір жуғышқа 0,2 л/м² бастап, 1,5 л/м² дейін қабылданады);

k – жуғыштардың бір жылдағы орташа саны (Қазақстан Республикасының түрлі аймақтары үшін мәні  орта есеппен 100 мәртеден 150 мәртеге дейін);

FM – жуылатын қатты жамылғылардың ауданы, га;

ΨM – суару, жуу сулары үшін ағын коэффициенті (әдетте 0,5 болып қабылданады).

5.3 Тазалауға бұрған уақытта беткі тоспа сулардың есептелген көлемін анықтау

Селитебті аумақтар мен кәсіпорын алаңдарынан тазалау құрылстарына бұрылатын есептелген жаңбырдың жаңбыр ағынының көлемі Wоч, м³, мына формула бойынша анықталады:

Wоч =10 · hа · Ψmid · F,                                                           (5.5)

мұнда, F – ағын ауданы, га;

hа – ағыны толығымен тазаланатын жаңбыр түрінде жауған жауын-шашынның ең үлкен қабаты, мм;

Ψmid – сыртқы беттің әр түрі үшін есептелген жаңбыр үшін ағынның орташа коэффициенті (ағын коэффициентінің Ψi тұрақты мәндеріне байланысты орта есепті шама ретінде анықталады) 5.10 кесте бойынша.

Бірінші топтағы селитебті аумақтар мен кәсіпорын алаңдары үшін  ha шамасы есептелген қарқындылықтың Р бір мәрте асырылу кезеңімен аз қарқынмен жиі қайталанатын жаңбырдан жауын-шашынның тәуліктік қабатына тең деп қабылданады – 0,05 жылдан бастап, 0,10 жылға дейін. Бұл Қазақстан Республикасының елді мекендерінің көпшілігі үшін беткі ағынның жылдық көлемінің кемінде 70% тазалауға алынуын қамтамасыз етеді.

Бастапқыдағы көрсеткіштер:

-  метеостанциялар нақты бір жердегі атмосфералық жауын-шашынға көп жылдардан бері жүргізіп келген бақылаулардың деректері  (кемінде 10 жылдан 15 жылға дейін);

- жақын маңдағы репрезентты метеостанциялардың бақылау деректері.

Метеорологиялық станцияны егер төмендегі шарттар орындалса, ағынның қарастырылып отырған ауданына қатысты можно репрезентатты деп санауға болады:

- станциядан нысанның су жинау алабына дейінгі ара-қашықтық  100 км кем;

- су жинау алабы ауданының теңіз деңгейі мен метеостанция деңгейінен биіктік белгілерінің айырмашылығы 50 м аспайды.

Көпжылдық бақылау деректері болмаған жағдайда селитебті аумақтар мен өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін ha шамасын Қазақстан Республикасының көпшілік аумағы үшін беткі ағынның жылдық көлемінің кем дегенде 70% тазалауға қабылдануын қамтамасыз ететіндей 5 мм  бастап, 10 мм дейінгі аралықта қабылдауға жол беріледі.

Селитебті аумақтар мен өнеркәсіптік кәсіпорындардан тазалау құрылыстарына жіберілетін еріген сулардың ең жоғары тәуліктік көлемі WТ тәул, м3 мына формула бойынша анықталады:

WТ тәул =10 ·Ψт ·Kу ·F· hc,	(5.6)

мұнда, Ψт – еріген су ағындарының жалпы коэффициенті (0,5 бастап, 0,7 дейін қабылданады);

F – ағын ауданы, га;

hc – 10 тәуліктік сағатте егріген судардың қабаты, мм, нысанның орналасуына байланысты қабылданады;

Ку – қардың ішінара шығарылуы мен жиналуын ескеретін коэффициент, мына формула бойынша анықталады:

Ку=1 - ,	(5.7)

мұнда, Fу – қардан тазартылатын аудан (ішкі  суағарлармен жабдықталған шатыр ауданын қоса алғанда).

Климаттық аудандардың параметрлері 5.4-кесте бойынша анықталады.

5.4-кесте – Климаттық аудандар мен hc шамасының мәндері

| Климаттық аудан | Қаңтар айындағы ауаның орташа айлық температурасы, °С | Шілде айындағы ауаның орташа айлық температурасы, °С | шамасы hc мм |
| --- | --- | --- | --- |
| I | -14 бастап, -28 төмен | 0 бастап, 21 дейін | 25,0 |
| II | -3 бастап, -20 дейін | 8 бастап, 21 дейін | 20,0 |
| III | -5 бастап, -20 дейін | 21 бастап, 27 дейін | 15,0 |
| IV | -12 бастап, 6 дейін | 21 – 31 жоғары | 7,0 |

Тазалауға жіберілеьтін еріген сулардың көлемін, сонымен қатар елді мекендер аумағындағы тазалау құрылыстарының жұмыс өнімділігінің төмендеп кетуін  азайту үшін қыс мезгілінде  қардың «құрғақ» қар тастайтын жерлерге жиналуы мен апаралуының, я болмаса еріген суларды артынан су бұру жүйесіне, одан кейін тазалау құрылыстарына тарту арқылы қар ерітетін камераларға тасталуының ұйымдастырылуын қарастыру қажет.

5.4 Жаңбыр суларының есептелген шығымы

Жаңбыр суларының шығымын qr, л/с мына формула бойынша шекті қарқындылық әдісімен анықтау қажет:

(5.8)

мұнда, zmid - 5.4.7 сәйкес анықталатын ағын бассейнінің бетін сипаттайтын коэффициенттің орташа мәні;

А, п -, 5.4.2 сәйкес анықталатын параметрлер;

F - 5.4.4 сәйкес анықталатын ағынның есептелген ауданы, га;

tr – беткі сулардың есептелген учаскеге дейін жердің үстімен және құбырлармен ағылу ұзақтығына тең жаңбырдың есептелген ұзақтығы, мин. 5.4.5 сәйкес анықталады.

Жанбыр желілерін гидравликалық есептеу үшін жаңбыр суларының есептелген шығымын  qcal, л/с, мына формула бойынша анықтау қажет:

(5.9)

мұнда,  - арын режим пайда болған сәтте бос ыдыстың толтырылуын ескеретін және 5.12-кесте бойынша анықталатын коэффициент.

1-ЕСКЕРТУ  Жаңбыр суларының ағу ұзақтығының шамасы 10 мин кем болған жағдайда (5.8)-формулаға төмендегілерге тең келетін түзету коэффициентін енгізу қажет:

- tr 5 мин болғанда 0,8;

- tr 7 мин болғанда 0,9.

2-ЕСКЕРТУ  Жаңбырлы су бұру желілері  коллекторларының бастапқы учаскелері өте терең болған жағдайда құдықтардағы су деңгейінің көтерілуінен болатын күштің есебінен олардың өткізу қабілетінің артуын ескеру қажет.

А мен п параметрлерін өзі жазатын жаңбыр өлшегіштердің осы нақты тармақта тіркелген көпжылдық жазбаларын өңдеу нәтижелері бойынша белгілеу қажет. Өңделген деректер болмаған жағдайда А  параметрі мына формула бойынша анықтауға жол беріледі:

(5.10)

мұнда, q20 – 5.1-сурет бойынша анықталатын Р 1 жылға тең болған жағдайда осы жер үшін 20 мин уақытқа созылатын 1 га келетін жаңбырдың қарқындылығы, л/с;

п - 5.5-кесте бойынша анықталатын дәреже көрсеткіші;

тr - 5.5-кесте бойынша қабылданатын бір жыл ішінде жауған жаңбырдың орташа мөлшері;

Р - 5.4.3 бойынша алынатын жаңбырдың есептелген қарқындылығының бір мәрте асырылу кезеңі;

- 5.5-кесте бойынша қабылданатын дәреже көрсеткіші.

5.5-кесте - n мәні кезіндегі mr мен   көрсеткіштерінің мәндері

| Аудан | ...болғанда n мәні |  | mr |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Р 1 | Р 1 |  |  |
| Іле өз. ортаңғы ағысы, Алкөл көлі | 0,72 | 0,58 | 80 | 1,54 |
| Орталық және Солтүстік Шығыс Қазақстан, | 0,74 | 0,66 | 80 | 1,82 |
| Іле Алатауының солтүстік баурайы | 0,57 | 0,57 | 80 | 1,33 |
| Қазақстанның шығысы | 0,61 | 0,48 | 120 | 1,33 |
| Қазақстанның оңтүстігі және 1500 м дейінгі тау баурайы | 0,44 | 0,40 | 40 | 1,82 |
| Қазақстанның батысы | 0,34 | 0,30 | 30 | 1,72 |
| 1500 м бастап, 3000 м дейінгі тау баурайлары | 0,41 | 0,37 | 40 | 1,54 |

Жаңбырдың есептелген қарқындылығының бір мәртелі асырылу кезеңін есептелгенен асатын жаңбырдың жауунан болуы мүмкін салдардың ескерілуімен су бұру нысанының сипатына,  коллектордың орналасу жағдайына байланысты таңдау және 5.6- мен 5.7-кестелермен қабылдау, болмаса коллектордың орналасу жағдайына, жаңбырдың қарқындылығына,  бассейн ауданы мен ағын коэффициентіне байланысты шекті асырылу кезеңі бойынша есептеп анықтау қажет.

Жаңбырдың есептелген қарқындылығының бір мәртелі асырылуын анықтаған уақытта 5.8-кестеде көрсетілген бір мәртелі асырылудың шекті кезеңдері кезінде жаңбыр суын бұру желісінің коллекторы жаңбыр ағынының тек бір бөлігін өткізу керектігін,  жолдардың қозғалыс жүретін бөлігін уақытша толтыратын қалған бөлігі мен жер еңкіш болған жағдайда лотоктарымен ағып кетуін ескеру қажет. Жолдарды басатын су жертөле мен жартылай жертөлелерді баспауы тиіс; оның үстіне елді мекендердің аумағынан тысқары орналасқан бассейндерден ағын ағуы мүмкін екендігін де ескеру қажет.

5.1-сурет  - Жауын қарқыны шамасының мәндері q20

5.6-кесте – Су бұру нысанының сипатына, коллектордың орналасу шарттарына байланысты жаңбырдың есептелген қарқындылығының бір мәрте асырылу кезеңі

| Коллекторлардың орналасу шарттары |  | Мәндері q20 төмендегідей болғанда елді мекендер үшін жаңбырдың Р есептелген қарқындылығының бір мәрте асырылу кезеңі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| жергілікті мәні | магистральды жолдарда | 60 дейін | 60 жоғары 80 дейін | 80 жоғары 120 дейін | 120 жоғары |
| Қолайлы және орташа | қолайлы | 0,33 бастап, 0,50 дейін | 0,33 бастап, 1,00 дейін | 0,5 бастап, 1,0 дейін | 1,0 бастап, 2,0 дейін |
| Қолайсыз | ортага | 0,50 бастап, 1,00 дейін | 1,00 бастап, 1,50 дейін | 1,0 бастап, 2,0 дейін | 2,0 бастап, 3,0 дейін |
| Аса қолайсыз | қолайсыз | 2,00 бастап, 3,00 дейін | 2,00 бастап, 3,00 дейін | 3,0 бастап, 5,0 дейін | 5,0 бастап, 10,0 дейін |
| - | аса қолайсыз | 3,00 бастап, 5,00 дейін | 3,00 бастап, 5,00 дейін | 5,0 бастап, 10,0 дейін | 10,0 бастап, 20,0 дейін |
| 1-ЕСКЕРТУ Коллекторлардың қолайлы орналасуының шарттары: - ауданы 150 га аспайтын бассейннің бетінің орташа көлбеуі 0,005 және одан кем болғанда бедері жазық болады; - коллектор суайрықтан 400 м аспайтын қашықтықа суайрықпен немесе жотаның жоғарғы жағымен өтеді. 2-ЕСКЕРТУ коллекторлардың орташа орналасуының шарттары: - көлбеуі 0,005және одан кем, ауданы 150 га артық бассейннің бедері жазық; - коллектор жотасының 0,02 м және одан кем көлбеуімен жотаның төменгі бөлігінен тальвегпен өтеді. Бассейннің ауданы болса, 150 га аспайды. 3-ЕСКЕРТУ Коллекторлардың қолайсыз орналасуының шарттары: - коллектор жотаның төменгі бөлігінен өтеді, бассейннің ауданы 150 га асады; - коллектор жоталардың орташа көлбеуі 0,02 жоғары болғанда құламалы жоталармен тальвегтің үстімен өтеді. 4-ЕСКЕРТУ Коллекторлардың аса қолайсыз орналасуының шарттары: коллектор суды тұйықталған төменгі жерден (қазандықтар) бұрады. |  |  |  |  |  |

5.7-кесте  - Өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумағы үшін жаңбырдың есептелген қарқындылығының бір мәрте асырылу кезеңі

| Желінің аз уақыт толуының нәтижесі |  | Жаңбырдың Р есептелген қарқындылығының бір мәрте асырылу кезеңі Мәндері q20 төмендегідей болғанда өнеркәсіптік кәсіпорындардың аумағы үшін жылдар |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 70,0 дейін | 70,0 жоғары 100,0 дейін | 100,0 жоғары |
| Кәсіпорынның технологиялық процесстері: | бұзылмайды | 0,33 бастап, 0,50 дейін | 0,5 бастап, 1,0 дейін | 2,0 |
|  | бұзылады | 0,50 бастап, 1,00 дейін | 1,0 бастап, 2,0 дейін | 3,0 бастап, 5,0 дейін |
| ЕСКЕРТУ Тұйықталған қазандықта орналасқан кәсіпорындар үшін жаңбырдың есептелген қарқындылығының бір мәрте асырылу кезеңін есептеп немесе 5 жылдан кем болмайтын мерзімге тең деп алу қажет. |  |  |  |  |

Желінің есептелетін учаскесі үшін есептелген алаңды ағынның ең көп шығымдайтын ағынның бүкіл ауданына немесе жартысына тең деп алу қажет.

Коллектор ағынының ауданы 500 гажәне одан артық болған уақытта (5.8)- және (5.9)-формулаларға жаңбырдың аудан бойынша біркелкі түспеуін ескеретін және 5.9-кесте бойынша қабылданатын түзету коэффициентін К енгізу қажет. Су жинау алаптарының құрылыс салынбаған елді мекен аумағына кірмейтін ауданы 1000 га астам алаңдарынан келетін жаңбыр суларының есептелген шығынын автомобиль жолдарының қолдан жасалған құрылыстарын ВҚН 63 сәйкес есептеу үшін ағынның тиісті нормалары бойынша анықтау қажет.

5.8-кесте  - Коллектордың орналасу шарттары мен коллектор қызмет көрсететін аумақтың сипатына байланысты жаңбыр қарқындылығының асырылуының шекті кезеңінің мәні

| Коллектор қызмет көрсететін аумақтың (бассейннің) сипаты | Жаңбыр қарқындылығының асырылуының шекті кезеңінің мәні Р, коллектордың орналасу шарттарына байланысты жылдар |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қолайлы | орташа | қолайсыз | аса қолайсыз |
| Кварталдардың аумағы мен жергілікті мәні бар көлік жүретін жолдар | 10 | 10 | 25 | 50 |
| Магистральды жолдар | 10 | 25 | 50 | 100 |

5.9-кесте  - К түзету коэффициентінің мәні

| Ағынның ауданы, га | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент мәні К | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,55 |

Жаңбыр суларының құбырлармен және сыртқы бетімен есептелген ағылу ұзақтығын  tr, мин, мына формула бойынша қабылдау қажет:

(5.11)

мұнда, tcon – 5.4.6 сәйкес анықталатын жаңбыр суларының көшедегі лотокқа дейін немесе жаңбыр қабылдағыштар болған жағдайда квартал шегінде көшедегі коллекторға дейін ағылу ұзақтығы (беткі концентрация уақыты) мин;

tcan – (5.12)-формула бойынша анықталатын жаңбыр суларының көшедегі лотоктармен жаңбыр қабылдағышқа дейін ағылу  (квартал шегінде болмаған жағдайда) ұзақтығы;

tp – (5.13)-формула бойынша анықталатын жаңбыр суларының құбырлармен есептелетін қимаға дейін ағылу ұзақтығы.

Жаңбыр ағынының беткі  концентрациялану уақытын есептеп анықтау немесе квартал ішілік жабық жаңбыр желілері болмаған жағдайда елді мекендерде 5  мин бастап, 10 мин дейін не болмаса егер олар болса, 3 мин бастап, 5 мин дейін қабылдау қажет. Су бұрудың квартал ішілік желісін есептеген уақытта беткі концентрациялану уақытын 2 мин баспа, 3 мин дейін қабылдау қажет. Жаңбыр суларының көшедегі лотоктармен ағылу ұзақтығын tcan, мин, мына формула бойынша анықтау қажет:

(5.12)

мұнда, lcan - лоток учаскелерінің ұзындығы, м;

vcan – учаскедегі ағыстың есептелген жылдамдығы, м/с.

Жаңбыр суларының есептелген қимаға дейін құбырлармен ағылу ұзақтығын tp, мин, мына формула бойынша анықтау қажет:

(5. 13)

мұнда, lp - коллектордың есептелген учаскелерінің ұзындығы, м;

vp – учаскеде ағылуының есептелген жылдамдығы, м/с.

Ағын коэффициентінің орташа мәнін zmid 5.10- мен 5.11-кестелері бойынша қабылданатын бетті сипаттайтын коэффициенттерге z байланысты орташа есепті шама ретінде анықтау қажет.

Салынған құрылыстары әртүрлі немесе жер бетінің көлбеулері әртүрлі бассейндерден келетін ауданы 50 га жоғары  ағынды есептеген уақытта бассейннің әр жерінен ағатын жаңбыр суларының  шығымын тексеру үшін анықтап, ең үлкен мәнді шығымды есептік деп алу  қажет.

Бұл ретте егер бассейннің осы бөлігінен жаңбыр суларының есептелген шығымы коллектор есептелген жоғарыда орналасқан учаскедегі шығымнан аз болса,  коллектордың осы бөлігіне есептелген шығымды жоғарыда орналасқан учаскедегі шығымға теңдей етіп алу қажет.

Жаңбырлы ашық немесе жабық су бұру жүйесімен жабдықталмаған саябақтар мен бақшалардың аумағы ағын аумағының есептелген шамасында және z коэффициентін анықтау кезінде ескерілмейді. Егер аумақ  жер бетінен көше жолдарына қарай 0,008 бастап, 0,010 дейін еңкіш болса, ағынның есептелген ауданына көлік жүретін жолға тиіп тұрған ені 50 м бастап, 100 м дейінгі жолақты қосу қажет.

Кварталдардың ішіндегі көгалдандырылған аумақтарды (бульварлар, гүлзарлар) ағын ауданының есептелген шамасына қосып,  z ағынының бассейн бетінің  коэффициентін анықтаған уақытта ескеру қажет.

5.10-кесте – Ағынның бетін сипаттайтын  z  коэффициенттерінің мәндері

| Ағын бетінің түрі | Жабын коэффициенті z | Ағынның тұрақты коэффициенті |
| --- | --- | --- |
| Шатырлар мен асфальтобетон жабындар (су өтпейтін беттер) | 0,330 бастап, 0,230 дейін 5.9 кесте бойынша қабылданады | 0,95 |
| Көпірлі тас төсеуішті және ұсақталған тас жабыны | 0,224 | 0,60 |
| Көпірлі жұмыр тас | 0,145 | 0,45 |
| Тұтқыр материалдармен өңделмеген ұсақталған тас жабындары | 0,125 | 0,40 |
| Гравий бақша-саябақ жолдары | 0,090 | 0,30 |
| Топырақ беті (жоспарланған) | 0,064 | 0,20 |
| Гүлзарлар | 0,038 | 0,10 |

5.11-кесте - А мен n  параметрлерінің мәндеріне байланысты ағынның су өтпейтін  бетін сипаттайтын z коэффициенттерінің мәндері

| Параметр n | Параметрі A кезіндегі z коэффициенті |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 0,65 кем | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
| 0,65 және одан артық | 0,33 | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 | 0,25 | 0,24 |

5.4.9   коэффициентінің мәндерін 5.12-кесте бойынша анықтау қажет.

5.12-кесте  - Арын режим пайда болған сәтте желінің бос орнының толтырылуын ескеретін  коэффициенті

| Дәреже көрсеткіші п | 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент мәні | 0,80 | 0,75 | 0,70 | 0,65 |
| 1-ЕСКЕРТУ Төңіректегі жердің көлбеуі 0,01 бастап, 0,03 дейін болғанда коэффициентінің көрсетілген мәндерін 10% бастап, 15% дейін үлкейту және төңіректегі жердің көлбеуі 0,03 жоғары болғанда теңдей бірліктермен алу қажет. 2-ЕСКЕРТУ Егер жаңбыр коллекторындағы немесе ағындағы учаскелердің жалпы саны 10-нан кем болса, мәнін барлық көлбеулерде учаскелердің саны 4 бастап, 10 дейін болғанда 10%, учаскелердің саны 4 кем болғанда 15% азайтуға жол беріледі. |  |  |  |  |

5.5 Меншікті шығымдар, біркелкілік емес коэффициенттері мен тоспа сулардың шығымы

Елді мекендердің су бұру жүйелерін жобалаған уақытта тұрмыстық тоспа сулардың тұрғын жайлардан меншікті есептік орташа жылдық (бір жыл ішінде) су бұруын айналадағы аумақ пен жасыл желектерді суаруға жұмсалатын суды есептемей, ҚР ҚНжЕ 4.01-02 сәйкес есептелген орташа тәуліктік (бір жыл ішінде) су тұтынуға дер алу қажет.

Бөлек тұрғын және қоғамдық ғимараттардан шығатын тоспа сулардың есептелген шығымын анықтау үшін меншікті су бұруды топтанған шығымды есепке алу қажет болған жағдайда ҚР ҚНжЕ 4.01-41сәйкес қабылдау қажет.

Өнеркәсіптік кәсіпорындардан шығатын тоспа сулардың мөлшері мен олардың біркелкі құйылмау коэффициенттерін ықтимал су айналымы мен тоспа сулардың қайта пайдаланылу мүмкіндігіне қатысты су шаруашылығы балансын сараптап, технологиялық деректер бойынша, деректер болмаған жағдайда өнімнің немесе шикізаттың бір бірлігіне жұмсалатын су шығымының белгіленген нормалары бойынша я болмаса осы сияқты кәсіпорындардың деректері бойынша анықтау қажет. Бұл ретте суды аз қажет ететін технологиялық процесстерді, суды қайта пайдаланатын су айналымын қолдану есебінен судың тиімді жұмсалуын қарастыру қажет.

Кәсіпорындардың тоспа суларының жалпы санынан елді мекеннің немесе басқа су пайдаланушының су бұру желісінде қабылданатын шығымдарды ажырату қажет.

Су бұру жүйесі жоқ аудандардағы меншікті су бұруды бір тұрғынға 25 л/тәул деп алу қажет.

Елді мекендегі тоспа сулардың есептелген орташа тәуліктік шығымын нормативтің  белгіленетін шығымдар сомасы ретінде айқындау қажет.

Халыққа қызмет көрсететін жергілікті өнеркәсіп кәсіпорындарынан шығатын сулардың мөлшерін, сонымен қатар есепке алынбаған шығымды елді мекеннің жиынтықты орташа тәуліктік су бұрудың қосымша 5% көлемінде қабылдауға жол беріледі (тиісті түрде негізделген жағдайда).

Тоспа сулардың есептелген тәуліктік шығыстарын нормативтің 5.5.5 айқындаоған тоспа сулардың ҚР ҚНжЕ 4.01-02 сәйкес қабылданатын тәуліктік біркелкілік емес коэффициенттеріне орташа тәуліктік (бір жылдағы) шығыстарының сомасы ретінде анықтау қажет.

Төңіректегі жер бедері жазық болған жағдайда тоспа сулардың есептік шығымы әр көз бойынша біркелкілік еместіліктің жалпы коэффициенттерінің ескерілуімен анықталады.

Тоспа сулардың есептелетін жалпы ең көп және ең аз шығымын тәуліктік, сағаттық  және сағат ішілік біркелкілік еместілікті ескере отырып, ғимараттардан, тұрғын үйлерден, өнеркәсіптік кәсіпорындардан келетін тоспа сулардың ағылу графигін, желілердің ұзақтығы мен  конфигурациясын, сорғы  станцияларының болуын және т.б. ескеретін су бұру жүйелерін моделдеу нәтижелері бойынша я болмаса ұқсас нысандарды пайдалану кезінде су бұру графигінің іс жүзіндегі деректері бойынша анықтау қажет. Жүйенің гидравликалық есебі [1] сәйкес жүргізіледі.

Аталған деректер болмаған жағдайда 5.13-кесте бойынша жалпы коэффициенттерді (ең жоғары және ең төмен) қолдануға жол беріледі.

Өнеркәсіптік кәсіпорындардың өндірістік тоспа суларының есептелген шығымын  төмендегідей алу қажет:

- тоспа сулар цехтерден келетін кәсіпорындардың сыртқы коллекторлары үшін – ең жоғары сағат шығымы бойынша;

- кәсіпорынның жалпы зауыттық және алаңнан тысқары орналасқан коллекторлары үшін – біріктірілген сағат графигі бойынша;

- кәсіпорындар тобының алаңнан тысқары орналасқан коллекторы үшін – тоспа сулардың коллектормен ағатын уақытың ескерілуімен біріктірілген сағат графигі бойынша.

5.13-кесте  - Жалпы коэффициенттердің (ең жоғары және ең төмен) мәндері

| Тоспа судың біркелкі құйылмауының жалпы коэффициенті |  | Тоспа сулардың орташа шығымы, л/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 және одан артық |
| Кgen. max | 1% қамсыздандыру кезінде ең жоғары | 3,00 | 2,70 | 2,50 | 2,20 | 2,00 | 1,80 | 1,75 | 1,70 | 1,60 |
|  | 5% қамсыздандыру кезінде ең жоғары | 2,50 | 2,10 | 1,90 | 1,70 | 1,60 | 1,55 | 1,50 | 1,47 | 1,44 |
| Kgen. min | 5% қамсыздандыру кезінде ең төмен | 0,38 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,69 | 0,71 |
|  | 1% қамсыздандыру кезінде ең төмен | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,51 | 0,56 |
| 1-ЕСКЕРТУ Кестеде келтірілген тоспа сулардың құйылуының жалпы коэффициенттерін өндірістік тоспа сулардың мөлшері жалпы шығымның 45% аспағанда алуға жол беріледі. 2-ЕСКЕРТУ Тоспа сулардың орташа шығымы 5 л/с кем болғанда біркелкілік еместіліктің ең жоғары коэффициенті 3 деп алынады. 3-ЕСКЕРТУ 5% қамсыздандыру шығымның тәулік аралығында орта есеппен 1 рет көбейтілуін (азайтылуын) көздейді. 4-ЕСКЕРТУ 1% қамсыздандыру – 56 тәулік аралығында. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Тоспа суларды сорғылармен әперу кезіндегі желілер мен құрылыстар үшін есептелген шығымды сорғы қондырғыларының жұмыс өнімділігіне теңдей алып қабылдау қажет.

Тоспа суларды тазалау үшін су бұратын коммуникациялар мен құрылыстарды жобалаған уақытта тоспа сулардың түрлі көздерінен тоспа сулардың есептелген шығымын орташаландырудың техника-экономикалық орындылық пен санитарлық-гигиеналық мүмкіншілігін қарастыру қажет.

Нормативтің 4.1-атап көрсетілген сызбаларды әзірлеген уақытта орташаландырылған меншікті су бұруды (бір жыл ішіндегі) 5.14-кесте бойынша қабылдауға жол беріледі.

Өнеркәсіптік және ауыл шаруашылығы кәсіпорындарынан келетін тоспа сулардың көлемі күшейтілген нормалардың немесе қолданыстағы ұқсас жобалардың негізінде анықталуы тиіс.

- Желіні трассалау

Желінің трассалау дегеніміз оның бас жоспарда сызылуын айтамыз. Желіні трассалау құрылыстың түріне, жергілікті жердің рельефіне, кварталдардың өлшемдеріне және басқа да факторларға тәуелді болады. Негізгі коллекторлар әдетте тальвегалар бойынша трассаланады, ал сарқынды суларды тазалау құрылымына алып кететін (қосып алатын) коллектор - су жайдынының жағалауының бойымен трассаланады.

Канализациялық желіне трассалау келесі үлгіде жүргізіледі: алдымен суды тазалау құрылымына беретін негізгі және алып кететін коллекторлар трассаланады, содан канализделетін бассейндердердің коллекторлары; соңында – көшелік желі трассаланады. Коллекторлар мен желіні трассалағанда елді мекеннің көпшілік бөлігінен өздігінен ағып кететін шаррты ескереміз.

Негізгі және алып кететін коллекторлардың жалпы бағытына тазалау құрылымының орналасқан жері мен сарқынды сулардың шығатын жері әсер етеді. Өте ірі  қалаларда және жергілікті жерінің релефі ірі болса бірнеше сорғышты және тазалау станцияларын орнату дұрыс болады [2].

Негізгі коллекторлар тавельгалар, өзендер мен жылғалардың жағалаулары  бойынша трассаланады, бұл кезде канализдену бассейндерінің және барлық шеткі коллекторлардың бірігу мүмкіндігін ескеру қажет. Жергілікті жердің жайпақ рельефінде коллекторлар бассейннің мүмкіндігінше ортасында трассаланады. Үлкен диаметрлі коллекторларды қалалық құрылымдар желісінің өткелдері және әлсіз бассейндері бойынша трассалаған маңызды. Коллекторларды трассалаған кезде диаметрі үлкейген сайын өздігінен тазаланатын жылдамдықты тудыру қажеттігі азаяды. Сарқынды сулардың өтімі аз болатын ұзын параллель құбырларды төсеуден аулақ болу керек.

Құрылыс барысында барлық коллекторлар қаланың көгалдық және техникалық аймақтарының өткелдері бойынша трассаланады, қалалық өткелдердің бағыты тальвегалармен сәйкес келмейтін бассейндерді қоспағанда.

Канализациялық коллекторларды трассалау схемаларын әдетте мүмкін болатын бірнеше варианттарын жобалайды және олардың санитарно-техникалық және техника-экономикалық көрсеткіштері бойынша салыстырып, ең тиімдісін таңдайды.

Көшелік желіні су бөлгіштерден тальвегаларға қарай ең қысқа бағытталған еңіспен өткелдер және кварталдардың іші бойынша трассалайды, мүмкіндігінше жердің беттігіне параллель орнату керек, топырақ сулары болса желіні төсеу тереңдігін барынша азайту керек. Аймақтың рельефі жайпақ кезінде канализациялық желіні трассалау қиынға түседі, ол кезде құбырларды үлкен тереңдікке төсеу керек болады.

Сарқынды сулар ішкі кварталдық желіге ғимараттың шетінен шығатын техникалық астыртын ұйымдағы үйлердің астындағы ішкі канализациялық желіні төсеу екпінді тәсіл болып табылады. Төсеудің бұл тәсілі ішкі кварталдық құрылыспен және ішкі канализацияның әр ғимараттың секциясынан шығумен салыстырғанда ішкі кварталдық желің ұзындығын 40-45%, байқау құдықтарының санын 3-4 есе қысқартады және құрылыс құнын 2,3-2,5 есе азайтады.

Канализациялық желіні трассалаған кезде мүмкіндігінше сулы ағыстармен, теміржол бағыттарымен және тағы басқа жерасты құрылымдармен қиылыспау керек (немесе олардың санын азайту қажет), өйткені бұл қиылыстардың қондырғылары күрделі болады, үлкен қаражатты қажет етеді және пайдалану қиындығын тудырады. Мұндай жағдайда кейде жыралардың, сайлардың, өзендердің, темір жолдың және кең өткелдердің екі жағынан екі параллель жоба трассалаған дұрыс болады[3].

Өткелдердің ені 30 м көп болса да техника-экономикалық есептер негізінде екі параллель сызық төсеу рұқсат етіледі.

Канализациялық желіні трассалауға канализацияның қабылданған жүйесі де әсер етеді. Канализацияның толық бөлшектелген жүйесінде екі желінің – жауын шашындық және тұрмыстық өткелдері бойынша төсеу қарастырылады; толық емес бөлшектелген жүйесінде трассаны жауын шашындық канализацияның келесі коллекторларын төсеу үшін қалдырады.

Жауын шашындық канализациясын сарқынды сулардың жақын маңдағы су жинағышқа немесе тавелгаларға шығатын орынға дейінгі қашықтықты барынша азайтып трассалайды.

Жалпы канализацияда негізгі коллектор су сарқылатын жағалаудың немесе тавельганың бойымен трассаланады, оларға күшті сел болған жағдайда селағызғыштар арқылы сарқынды сулардың біраз бөлігін  ағызуға болады[4].

Қатал топырықтық шарттарды, топырақ сулары көп таралған әлсіз және тасты топырақтарда желілерді әсіресе коллекторларды трассалауды мүмкіндігінше болдырмаған жөн. Мұндай учаскелерді айналып өту керек, коллекторларды үлкен тереңдікте, сенімдірек топырақтарда қалқанды желілеу тәсілімен төсеу қолданылады немесе қотаратын станциялар қондырылады. Сорғыш станцияларының орналасқан жерін санитарлық талаптарды және қаланың жоспарлануын ескеріп тағайындау керек.

Жергілікті жердің қиылысқан рельефінде кей жағдайда қотару станциясын қондырудың орнына сол жерді кішігірім туннельмен жалғаған орынды. Өйткені қотару станциясын пайдалануда шығындар көп болады. Коллекторлар мен желілерді үлкен тереңдікке төсеудің маңыздылығы аз тереңдікте орнатылған коллекторлар мен желілердің сорғыш станцияларының құрылысымен салыстырғанда техника-экономикалық есептерді негізіндеу қажет.

Жоспарда желіні сызғаннан кейін канализацияның жалпы сызбасы құрасырылады, онда негізгі коллекторлар мен желілерден басқа сорғыш станцияларының, тазалау құрылымдарының орналасқан жерлері көрсетіледі.

Осы жұмыста қала екі ауданға бөлінген. Бірінші ауданда – төменгі жік бойынша трассалау қарастырылған, яғни жергілікті жердің айтарлықтай еңістігі айқындалған.

Екінші ауданда – көлемдік тәсіл бойынша трассалау қарастырылған, өйткені бұл ауданда үлкен өлшемді кварталдар бар. Аудандарды анықтау үшін кварталдар қарапайым геометриялық фигураларға бөлінген.

6.1. Қаланың сарқынды суларының есептік өтімдерін анықтау

Тұрмыстық сарқынды сулардың өтімі формулалар бойынша анықталады.

Сарқынды сулардың орташа тәуліктік өтімі:

Qmid                                                                                             (1)

мұндағы qi - 1 –адамға тәулігіне суды алып кетудің меншікті нормасы; 1 аудан үшін: qi = 190 л/тәу; 2 аудан үшін qi = 250 л/тәу;

N – тұрғындардың есептік саны.

N = F*Р,                                                                                                              (2)

мұндағы  F – кварталдың ауданы, га;

Р – тұрғындардың орналасу тығыздығы, адам/га: 1 аудан үшін:  N1 =  52300 адам.; 2 аудан үшін: N2 =  27234 адам.

м3/тәу.

м3/тәу.

Сарқынды сулардың орташа сағаттық өтімі[5]:

(3)

м3/сағ.

м3/сағ.

Сарқынды сулардың есептік өтімі:

qmax(m)=qmid(m)*Kgen.max , м3/сағ.                                                                           (4)

мұндағы  Kgen.max – бірқалыпсыздықтың жалпы коэффициенті.

q1max(m)=q1mid(m)*Kgen.max =414*1.6=662,4 м3/сағ.

q2max(m)=q2mid(m)*Kgen.max =283*1.6=452,8 м3/сағ.

Сарқынды сулардың орташа секундтық өтімі:

(5)

Сарқынды сулардың максималды секундтық өтімі:

qmax(s)=qmid(s)*Kgen.max , л/с.                                                                                 (6)

q1max(s)=q1mid(s)*Kgen.max =115*1.6=184 л/с.

q2max(s)=q2mid(s)*Kgen.max =60*1.6=96 л/с.

Ағыстың есептік модулі:

(7)

мұндағы Р – тұрғындардың тығыздығы.

Қаланың кварталдары бойынша сарқынды сулардың өтімдерінің анықталуы 1 кестеге енгізілді.

Кесте 1- Cарқынды сулардың өтімдері

| квартал№ | Квартал ауданы F, га | Тұрғындартығыздығы Р, адам/га | Тұрғындардың саны N, адам | Суды алып кету нормасы qб, л/тәу | Орташа тәуліктік өтім м3/тәу | Орташа секундтық өтім qmid s, л/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1-ші аудан |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,2 | 360 | 72 | 190 | 13,7 | 0,2 |
| 2 | 1,8 | 360 | 648 | 190 | 123,1 | 1,4 |
| 3 | 3,4 | 360 | 1224 | 190 | 232,6 | 2,7 |
| 4 | 1,4 | 360 | 504 | 190 | 95,8 | 1,1 |
| 5 | 2Т3 | 360 | 828 | 190 | 157,3 | 1,8 |
| 6 | 5,2 | 360 | 1872 | 190 | 355,7 | 4,1 |
| 7 | 6,1 | 360 | 2196 | 190 | 417,2 | 4,8 |
| 8 | 2,5 | 360 | 900 | 190 | 171,0 | 2,0 |
| 9 | 5 | 360 | 1800 | 190 | 342,0 | 4,0 |
| 10 | 7,7 | 360 | 2772 | 190 | 526,7 | 6,1 |
| 11 | 7,4 | 360 | 2664 | 190 | 506,2 | 5,9 |
| 12 | 11,9 | 360 | 4284 | 190 | 814,0 | 9,4 |
| 13 | 7,9 | 360 | 2844 | 190 | 540,4 | 6,3 |
| 14 | 4,7 | 360 | 1692 | 190 | 321,5 | 3,7 |
| 15 | 12,4 | 360 | 4464 | 190 | 848,2 | 9,8 |
| 16 | 14,6 | 360 | 5256 | 190 | 998,6 | 11,6 |
| 17 | 9,9 | 360 | 3564 | 190 | 677,2 | 7,8 |
| 18 | 6,8 | 360 | 2448 | 190 | 465,1 | 5,4 |
| 19 | 8,1 | 360 | 2916 | 190 | 554,0 | 6,4 |
| 20 | 4,7 | 360 | 1692 | 190 | 321,5 | 3,7 |
| 21 | 9,5 | 360 | 3420 | 190 | 649,8 | 7,5 |
| 22 | 12,8 | 360 | 4608 | 190 | 875,5 | 10,1 |
| 23 | 8,3 | 360 | 2988 | 190 | 567,7 | 6,6 |
| 24 | 4,5 | 360 | 1620 | 190 | 307,8 | 3,6 |
| 25 | 3,6 | 360 | 1296 | 190 | 246,2 | 2,9 |
| 26 | 4,1 | 360 | 1476 | 190 | 280,4 | 3,2 |
| 27 | 6,5 | 360 | 2340 | 190 | 444,6 | 5,1 |
| 28 | 4,7 | 360 | 1692 | 190 | 321,5 | 3,7 |
| 29 | 7,1 | 360 | 2556 | 190 | 485,6 | 5,6 |
| 30 | 4,7 | 360 | 1692 | 190 | 321,5 | 3,7 |
| 31 | 4,3 | 360 | 1548 | 190 | 294,1 | 3,4 |
| 32 | 5,6 | 360 | 2016 | 190 | 383,0 | 4,4 |
| 33 | 4,1 | 360 | 1476 | 190 | 280,4 | 3,2 |
| 34 | 1,4 | 360 | 504 | 190 | 95,8 | 1,1 |
| 35 | 4,3 | 360 | 1548 | 190 | 294,1 | 3,4 |
| 36 | 4,1 | 360 | 1476 | 190 | 280,4 | 3,2 |
| Кесте 1- жалғасы |
| 37 | 2,3 | 360 | 828 | 190 | 157,3 | 1,8 |
| 38 | 5,2 | 360 | 1872 | 190 | 355,7 | 4,1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 39 | 4,3 | 360 | 1548 | 190 | 294,1 | 3,4 |
| 40 | 2,2 | 360 | 792 | 190 | 150,5 | 1.7 |
| 41 | 1,4 | 360 | 504 | 190 | 95,8 | 1,1 |
| барлығы | 229 |  | 52300 |  | 9172,38 | 175,60 |
| 2-ші аудан |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 4,1 | 480 | 1968 | 250 | 492 | 5,7 |
| 43 | 8,1 | 480 | 3888 | 250 | 972 | 11,3 |
| 44 | 11,9 | 480 | 5712 | 250 | 1428 | 16,5 |
| 45 | 11 | 480 | 5280 | 250 | 1320 | 15,3 |
| 46 | 6,1 | 480 | 2928 | 250 | 732 | 8,5 |
| 47 | 5,9 | 480 | 2832 | 250 | 708 | 8,2 |
| 48 | 5,2 | 480 | 2496 | 250 | 624 | 7,2 |
| 49 | 7,2 | 480 | 3456 | 250 | 864 | 10,0 |
| 50 | 7,2 | 480 | 3456 | 250 | 864 | 10,0 |
| 51 | 3,2 | 480 | 1536 | 250 | 384 | 4,4 |
| 52 | 8,8 | 480 | 4224 | 250 | 1056 | 12,2 |
| 53 | 6,1 | 480 | 2928 | 250 | 732 | 8,5 |
| 54 | 1,4 | 480 | 672 | 250 | 168 | 1,9 |
| 55 | 1,6 | 480 | 768 | 250 | 192 | 2,2 |
| 56 | 11 | 480 | 5280 | 250 | 1320 | 15,3 |
| 57 | 5 | 480 | 2400 | 250 | 600 | 6,9 |
| 58 | 8,1 | 480 | 3888 | 250 | 972 | 11,3 |
| 59 | 7,9 | 480 | 3792 | 250 | 948 | 11,0 |
| 60 | 4,5 | 480 | 2160 | 250 | 540 | 6,3 |
| 61 | 5,6 | 480 | 2688 | 250 | 672 | 7,8 |
| 62 | 5,4 | 480 | 2592 | 250 | 648 | 7,5 |
| 63 | 5,6 | 480 | 2688 | 250 | 672 | 7,8 |
| 64 | 12,2 | 480 | 5856 | 250 | 1464 | 16,9 |
| 65 | 12,2 | 480 | 5856 | 250 | 1464 | 16,9 |
| 66 | 2,3 | 480 | 1104 | 250 | 276 | 3,2 |
| 67 | 7,7 | 480 | 3696 | 250 | 924 | 10,7 |
| 68 | 12 | 480 | 5760 | 250 | 1440 | 16,7 |
| 69 | 7,4 | 480 | 3552 | 250 | 888 | 10,3 |
| 70 | 4,7 | 480 | 2256 | 250 | 564 | 6,5 |
| 71 | 4,7 | 480 | 2256 | 250 | 564 | 6,5 |
| 72 | 7,4 | 480 | 3552 | 250 | 888 | 10,3 |
| 73 | 4,7 | 480 | 2256 | 250 | 564 | 6,5 |
| 74 | 4,7 | 480 | 2256 | 250 | 564 | 6,5 |
| 75 | 6,1 | 480 | 2928 | 250 | 732 | 8,5 |
| 76 | 12,2 | 480 | 5856 | 250 | 1464 | 16,9 |
| 77 | 8,6 | 480 | 4128 | 250 | 1032 | 11,9 |
| 78 | 5 | 480 | 2400 | 250 | 600 | 6,9 |
| 79 | 8,1 | 480 | 3888 | 250 | 972 | 11,3 |
| 80 | 2,9 | 480 | 1392 | 250 | 348 | 4,0 |
| 81 | 6,3 | 480 | 3024 | 250 | 756 | 8,8 |
| Кесте 1- жалғасы |
| 82 | 8,6 | 480 | 4128 | 250 | 1032 | 11,9 |
| 83 | 11 | 480 | 5280 | 250 | 1320 | 15,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 84 | 14,6 | 480 | 7008 | 250 | 1752 | 20,3 |
| 85 | 6,1 | 480 | 2928 | 250 | 732 | 8,5 |
| 86 | 6,8 | 480 | 3264 | 250 | 816 | 9,4 |
| 87 | 5 | 480 | 2400 | 250 | 600 | 6,9 |
| 88 | 2,7 | 480 | 1296 | 250 | 324 | 3,8 |
| 89 | 3,8 | 480 | 1824 | 250 | 456 | 5,3 |
| 90 | 7,2 | 480 | 3456 | 250 | 864 | 10,0 |
| 91 | 7,2 | 480 | 3456 | 250 | 864 | 10,0 |
| 92 | 2,9 | 480 | 1392 | 250 | 348 | 4,0 |
| 93 | 9,1 | 480 | 4368 | 250 | 1092 | 12,6 |
| Барлығы | 126,3 |  | 27234 |  | 6613,5 | 493,21 |
| Жиыны | 355,3 |  | 79534 |  | 15785,88 | 668,81 |

6.2  Өндірістік кәсіпорындардың сарқынды суларының есептік өтімін анықтау

Бұл жерде сарқынды сулардың 3 категориясын ескеруге болады:

а) өндірістік;

б) шаруашылық-тұрмыстық;

в) душтық.

а) Өндірістік сарқынды сулар.

Өндірістік сарқынды сулардың есептік өтімдері технологтардың мәліметтері бойынша анықталады, ал олар болмаса меншікті өтімдер бойынша анықталады, яғни өнімнің бір тоннасына, бір агрегатқа келетін сарқылатын сұйықтықтың көлемі және шығарылатын өнімнің саны немесе қондырылған агрегаттардың саны бойынша анықталады. Өтімдерді анықтау формулалар бойынша жүргізіледі[5]:

Qmid=M*qпр, м3/тәу.                                                                                            (8)

Qсм=M2*qпр, м3/тәу.                                                                                            (9)

, л/с.                                                                                        (10)

мұндағы М, М1, М2 – шығарылатын өнімнің саны, сәйкесінше тәуліктегі, ауысымдағы және максималды өнімділікті ауысымдағы;

qпр – өнімнің бірлігіне келетін судың меншікті көлемі;

Т – ауысымның ұзақтығы, сағ.

б) Шаруашылық-тұрмыстық сарқынды сулар.

Өнеркәсіптегі тұрмыстық сарқынды сулардың көлемі өнеркәсіптегі жұмысшылардың саны бойынша анықталады. Салқын цехтар үшін су өтімінің нормасы = бір адамға 25 л/см , ыстық цехтар үшін = 45 л/см.

Суды алып кету нормаларын ескеріп есептік өтімдерді формулалар бойынша есептейміз:

мұндағы  N1, N2 – меншікті суды алып кетуде тәуліктегі жұмысшы саны;

N3,N4 – ауысымдағы жұмысшылардың саны;

N5,N6 – салқын және ыстық цехтарды ескергендегі ауысымдағы максималды жұмысшылардың саны;

Т – ауысымдағы жұмыстың ұзақтылығы;

К1К2 – ксағаттық бірқалыпсыздық коэффициенті, салқын цехтар үшін 3, ыстық цехтар үшін 2,5.

в) Өнеркәсіптегі сарқынды душтық сулар.

Душтық сарқынды сулардың есептік өтімі бір душтық тордан 500 л/сағ есебінен анықталады. Душты ауысым ішінде пайдалану ұзақтығы 45 минут. Душтық торлардың саны өндірістік кәсіпорынның категориясына және максималды ауысымдағы жұмысшылардың санына тәуелді болады[2].

(11)

(12)

мұндағы  mg – душтық торлардың саны.

Бір процедураға кететін  суды тұтыну нормасы: ыстық цехтар үшін - 60 литр, салқын цехтар үшін - 40 литр.

Жоғарыда келтірілген сарқынды сулардың категорияларын анықтау кестелік түрде жүргізіледі ( кесте 2).

Кесте 2-Өндірістік кәсіпорындардың сарқынды суларының өтімдерін анықтау

| < > Кәсіпорынның атауы | < > Ауысым номері>< | < > Жұмыс уақыты >< | Жұмысшылардың саны<><> |  |  | <өндірістік сарқынды сулар><> |  |  | <шарушаруашылық-тұрмыстық сарқынды сулар>< ><> |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <барлығы> | <салқын> | <ыстық> | <ауысымдағы өтім >< >< ><м><3> | бірқалыпсыз к<оэф. >< > | е есептік өтім ><л/с> | <Салқын ><цех> |  |  |  | <Ыстық ><цех> |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | суды алып кету н<Ссормасы><>< ><л/адам> | ауысымдағы өтім<><>< ><м><3> | бірқалыпсыз к<оэф.> | е есептік өтім ><л/с > | суды алып кету н<Ссормасы><>< ><л/адам> | ауысымдағы өтім<><>< ><м><3> | бірқалыпсыз к<оэф.> | е есептік өтім ><л/с > |
| <1> | <2> | <3> | <4> | <5> | <6> | <7> | <8> | <9> | <10> | <11> | <12> | <13> | <14> | <15> | <16> | <17> |
| <Сссс><Сүт зауыты> | <1> | <0-16> | <480> | <432> | <48> | <420> | <1,5> | <21,88> | <25> | <10,80> | <3> | <1,13> | <45> | <2,16> | <2,5> | <0,19> |
|  | <2> | <16-24> | <160> | <124> | <36> | <140> | <1,5> | <7,29> | <25> | <4,00> | <3> | <0,42> | <45> | <1,62> | <2,5> | <0,14> |
|  | <3> | <0-8> | <160> | <124> | <36> | <140> | <1,5> | <7,29> | <25> | <4,00> | <3> | <0,42> | <45> | <1,62> | <2,5> | <0,14> |
|  | <Барлығы:> |  | <800> | <680> | <120> | <700> |  | <36,46> |  | <18,80> |  | <1,96> |  | <5,40> |  | <0,47>> |

Кесте 2- жалғасы

| Есеттік өтім қосындысы л/с | Душтық сулар |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Есеттік өтім қосындысы л/с | Жалпы өтім қосындысы л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Салқын цех |  |  |  |  |  | Ыстық цех |  |  |  |  |  |
|  | душты пайдаланатын жұысшы саны | суды алып кету н<Ссормасы><>< ><л/адам> | ауысымдағы өтім<><>< ><м><3> | бірқалыпсыз к<оэф.> | е есептік өтім ><л/с > | душты пайдаланатын жұысшы саны | суды алып кету н<Ссормасы><>< ><л/адам> | ауысымдағы өтім<><>< ><м><3> | бірқалыпсыз к<оэф.> | е есептік өтім ><л/с > |  |  |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1,31 | 86 | 40 | 3,44 | 1 | 1,27 | 24 | 60 | 1,44 | 1 | 0,53 | 1,81 | 24,99 |
| 0,56 | 25 | 40 | 1,00 | 1 | 0,37 | 18 | 60 | 1,08 | 1 | 0,40 | 0,77 | 8,62 |
| 0,56 | 25 | 40 | 1,00 | 1 | 0,37 | 18 | 60 | 1,08 | 1 | 0,40 | 0,77 | 8,62 |
| 2,43 | 136 |  | 5,44 |  | 2,01 |  |  | 3,60 |  | 1,33 | 3,35 | 42,23 |

6.3. Сарқынды сулардың тәуліктің сағаттары бойынша ағуы

Сарқынды сулардың ағуы жеке тәуліктер бойынша, сандайақ тәулік ішінде де жеке сағаттар бойынша өзгеріп отырады.

Әр түрлі категориялы сарқынды сулардың тәуліктік өтімдері анықталған соң есептік өтімдердің қосындысы табылды. Бірақ осындай жолмен табылған есеп тым көп, әртүрлі категориялы сарқынды сулардың шыңы уақыт бойынша сәйкес келмейді.

Тәуліктің сағаттары бойынша сарқынды сулардың ағуын анықтау үшін кесте құрастырамыз (кесте 3).

Сарқынды сулардың орташа тәуліктік өтімін тәуліктің сағаттары бойынша бөлінуін сатылы график түрінде көрсетеміз (сурет 1).

6.4. Желінің бастапқы жату тереңдігін анықтау

Желінің минималды жату тереңдігі жергілікті орынның рельефін, қату тереңдігін, басқа да жерасты коммуникацияларды ескеріп анықтайды.

Қату тереңдігі тапсырма бойынша қабылданды: Нпром.=2,0 м.

Кесте 3- Қаланың тұрғындарының және өндірістік кәсіпорынның сарқынды суларының келіп түсуінің қосынды графигі

| Тәулік сағаттары | Қала |  |  |  | Өндірістік кәсіпорын |  |  |  |  |  | Өндірістік ағыстар |  | Қосынды өтім |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-аудан |  | 2-аудан |  | Тұрмыстық сарқынды сулар |  |  |  | Душтық ағыстар |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | гор цеха |  | хол цеха |  | х.ц. | г.ц. |  |  |  |  |
|  | % | м3 | % | м3 | % | м3 | % | м3 | м3 | м3 | % | м3 | % | м3 |
| 0-1 | 1,55 | 235,2 | 1,55 | 660,5 | 12,5 | 0,05 | 12,5 | 0,147 | 1 | 1,08 | 18,8 | 39,375 | 1,59 | 937,33 |
| 1-2 | 1,55 | 235,2 | 1,55 | 660,5 | 7,5 | 0,03 | 6,2 | 0,073 |  |  | 6,25 | 13,125 | 1,54 | 908,91 |
| 2-3 | 1,55 | 235,2 | 1,55 | 660,5 | 7,5 | 0,03 | 6,2 | 0,073 |  |  | 6,25 | 13,125 | 1,54 | 908,91 |
| 3-4 | 1,55 | 235,2 | 1,55 | 660,5 | 7,5 | 0,03 | 6,2 | 0,073 |  |  | 6,25 | 13,125 | 1,54 | 908,91 |
| 4-5 | 1,55 | 235,2 | 1,55 | 660,5 | 18,5 | 0,074 | 18,8 | 0,221 |  |  | 18,8 | 39,375 | 1,59 | 935,35 |
| 5-6 | 4,35 | 660,0 | 4,35 | 1853,7 | 7,5 | 0,03 | 6,3 | 0,074 |  |  | 6,25 | 13,125 | 4,29 | 2526,91 |
| 6-7 | 5,95 | 902,8 | 5,95 | 2535,5 | 7,5 | 0,03 | 6,3 | 0,074 |  |  | 12,5 | 26,25 | 5,89 | 3464,61 |
| 7-8 | 5,8 | 880,0 | 5,8 | 2471,6 | 31,5 | 0,126 | 37,5 | 0,441 |  |  | 25 | 52,5 | 5,79 | 3404,65 |
| 8-9 | 6,7 | 1016,5 | 6,7 | 2855,1 | 12.5 | 0,06 | 12,5 | 0,39 | 1 | 1,08 | 18,8 | 118,13 | 6,78 | 3992,32 |
| 9-10 | 6,7 | 1016,5 | 6,7 | 2855,1 | 7,5 | 0,04 | 6,2 | 0,20 |  |  | 6,25 | 39,375 | 6,65 | 3911,26 |
| 10-11 | 6,7 | 1016,5 | 6,7 | 2855,1 | 7,5 | 0,04 | 6,2 | 0,20 |  |  | 6,25 | 39,375 | 6,65 | 3911,26 |
| 11-12 | 4,8 | 728,3 | 4,8 | 2045,4 | 7,5 | 0,04 | 6,2 | 0,20 |  |  | 6,25 | 39,375 | 4,78 | 2813,33 |
| 12-13 | 3,95 | 599,3 | 3,95 | 1683,2 | 18.5 | 0,09 | 18,8 | 0,59 |  |  | 18,8 | 118,13 | 4,08 | 2401,35 |
| 13-14 | 5,55 | 842,1 | 5,55 | 2365,0 | 7,5 | 0,04 | 6,3 | 0,20 |  |  | 6,25 | 39,375 | 5,52 | 3246,73 |
| 14-15 | 6,05 | 917,9 | 6,05 | 2578,1 | 7,5 | 0,04 | 6,3 | 0,20 |  |  | 12,5 | 78,75 | 6,07 | 3575,03 |
| 15-16 | 6,05 | 917,9 | 6,05 | 2578,1 | 31,5 | 0,16 | 37,5 | 1,18 |  |  | 25 | 157,5 | 6,21 | 3654,88 |
| 16-17 | 5,6 | 849,7 | 5,6 | 2386,4 | 12,5 | 0,05 | 12,5 | 0,15 | 3,4 | 1,44 | 18,8 | 39,375 | 5,57 | 3280,46 |
| 17-18 | 5,6 | 849.7 | 5,6 | 2386,4 | 7,5 | 0,03 | 6,2 | 0,07 |  |  | 6,25 | 13,125 | 5,52 | 3249,24 |
| 18-19 | 4.3 | 652.4 | 4,3 | 1832,4 | 7,5 | 0,03 | 6,2 | 0,07 |  |  | 6.25 | 13,125 | 4,24 | 2498,02 |
| 19-20 | 4,35 | 660,0 | 4,35 | 1853,7 | 7,5 | 0,03 | 6,2 | 0,07 |  |  | 6,25 | 13,125 | 4,29 | 2526,91 |
| Кесте 3-жалғасы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20-21 | 4,35 | 660,0 | 4,35 | J853.7 | 18,5 | 0,07 | 18,8 | 0,22 |  |  | 18,8 | 39,375 | 4,34 | 2553,36 |
| 21-22 | 2,35 | 356,6 | 2,35 | 1001,4 | 7,5 | 0,03 | 6,3 | 0,07 |  |  | 6,25 | 13,125 | 2,33 | 1371,20 |
| 22-23 | 1,55 | 235,2 | 1,55 | 660,5 | 7,5 | 0,03 | 6.3 | 0,07 |  |  | 12,5 | 26,25 | 1,57 | 922,04 |
| 23-24 | 1,55 | 235,2 | 1,55 | 660,5 | 31,5 | 0,13 | 37,5 | 0,44 |  |  | 25 | 52,5 | 1,61 | 948,75 |
|  |  |  |  |  |  | 0.5 |  | 3,15 |  |  |  | 630 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 1,176 |  |  |  | 210 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 1,176 |  |  |  | 210 |  |  |
| Барлығы | 100 | 9932 | 100 | 6809 | 300 | 1.3 | 300 | 5.5 | 5,4 | 3,6 | 300 | 1050 | 100 | 16744.72 |

Сурет 1. Сарқынды сулардың келіп түсуінің сатылы графигі

Квартал ішіндегі лотоктың ең аз жату тереңдігі анықталады:

Нк =Нөнд – (0,3:0,5)≥(0,7 +d)                                                                      (13)

Нк =2 – 0,4≥0,7 + 0,15

Нк = 1,6 ≥ 0,85

Нк = 1,6 м.

6.5. Желінің учаскелері бойынша сарқынды сулардың есептік өтімін анықтау әдістемесі

Желінің есептік учаскелері деп екі нүкте (құдықтардың) аралығындағы суды алып кететін сызықты айтамыз, ондағы есептік өтім шартты түрде тұрақты болуы мүмкін. Есептік өтімді анықтау үшін алдымен мына өтімдерді табу керек:

а)  желінің есептік учаскесіне онымен тұтас тұрғын кварталынан  келетін немесе жолаушы өтімдер;

б) бүйірлік немесе бүйірлік тармақтардан келетін өтімдер;

в) транзиттік немесе жоғары орналасқан кварталдардан келетін өтімдер;

г) жинақталған немесе өндірістік кәсіпорыннан есептік учаскеге келетін өтімдер.

Меншікті өтімді, ағыс модулін біле тұра кез келген учаскенің сарқанды суларының есептік өтімі анықталады.

Жолаушы өтім есептелетін ауданға ағыс модулін көбейтіндісі мен анықталады.

Желінің әр бөлек учаскесінің есептік өтімдері кесте 4 келтірілген.

Кесте 4- Сарқынды сулардың есептік өтімдерін анықтау

| Желінің учаскелері | Квартал № |  | Ағыстың ауданы, га |  | Ағыс модулі | Кварталдан келген орташа өтім |  |  |  | Kgen max | Өтім, л/с |  |  | Есептік өтім |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жол бойы | бүйірлік | Жол бойы | бүйірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Жол бойы | бүйірлік | транзиттік | жалпы |  | тұрғын кварт. | Жинақтал.жергілікті | транзиттік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 аудан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 11 |  | 11,90 |  | 0,79 | 9,40 |  |  | 9,40 | 2,10 | 19,74 |  |  | 19,74 |
| 2-4 |  | 11 |  | 11,9 |  |  | 9,40 |  | 9,40 | 2,10 | 19,74 |  |  | 19,74 |
| 3-4 | 7 |  | 6,10 |  |  | 4,80 |  |  | 4,80 | 2,50 | 12,00 |  |  | 12,00 |
| 4-5 | 2,3 | 7,11 | 4,20 | 18 |  | 3,30 | 4,80 | 9,40 | 17,50 | 1,95 | 34,13 |  |  | 34,13 |
| 1-2 |  | п.п |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,99 |  | 24,99 |
| 2-5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,99 | 24,99 |
| 5-11 | 1 | 3,7,11 | 0,20 | 19,5 |  | 0,20 | 17,50 |  | 17,70 | 1,95 | 34,52 |  | 24,99 | 59,51 |
| 6-7 | 10 |  | 7,70 |  |  | 6,10 |  |  | 6,10 | 2,40 | 14,64 |  |  | 14,64 |
| 7-10 | 5 | 10 | 2,30 | 7,7 |  | 1,80 | 6,10 |  | 7,90 | 2,30 | 18,17 |  |  | 18,17 |
| 8-9 | 6 |  | 5,20 |  |  | 4,10 |  |  | 4,10 | 2,57 | 10,54 |  |  | 10,54 |
| 9-10 |  | 6 |  | 5,2 |  |  |  | 4,10 | 4,10 | 2,57 | 10,54 |  |  | 10,54 |
| 12-10 | 4 |  | 1,40 |  |  | 1,10 |  |  | 1,10 | 2,80 | 3,08 |  |  | 3,08 |
| 10-11 |  | 4,5,6,10 |  | 16,6 |  |  | 5,20 | 7,90 | 13,10 | 2,04 | 26,72 |  |  | 26,72 |
| 13-14 | 9 |  | 5.00 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 | 2,58 | 10,32 |  |  | 10,32 |
| 11-14 |  | 3-7,10,11 |  | 36,1 |  |  | 13,10 | 17,70 | 30,80 | 1,82 | 56,06 |  | 24,99 | 81,05 |
| 14-27 |  | 3-7,9-11 |  | 41,1 |  |  | 4,00 | 30,80 | 34,80 | 1,79 | 62,29 |  | 24,99 | 87,29 |
| 15-16 | 18 |  | 6,80 |  |  | 5,40 |  |  | 5,40 | 2,50 | 13,50 |  |  | 13,50 |
| 16-18 |  | 18 |  | 6,8 |  |  | 5,40 |  | 5,40 | 2,50 | 13,50 |  |  | 13,50 |
| 17-18 | 17 | 18 | 9,90 | 6,8 |  | 7,80 |  |  | 7,80 | 2,30 | 17,94 |  |  | 17,94 |
| 18-20 |  | 17,18 |  |  |  |  | 7,80 | 5,40 | 13,20 | 1,90 | 25,08 |  |  | 25,08 |
| 19-20 | 16 |  | 14,60 |  |  | 11,50 |  |  | 11,50 | 2,07 | 23,-81 |  |  | 23,81 |
| 20-22 |  | 16-18 |  | 31,3 |  |  | 11,50 | 13,20 | 24,70 | 1,70 | 41,99 |  |  | 41,99 |
| 21-22 | 15 |  | 12,40 |  |  | 9,80 |  |  | 9,80 | 2,10 | 20,58 |  |  | 20,58 |
| 22-24 |  | 15-18 |  | 43,7 |  |  | 9,80 | 24,70 | 34,50 | 1,70 | 58,65 |  |  | 58,65 |
| 23-24 | 14 |  | 4,70 |  |  | 3,70 |  |  | 3,70 | 2,60 | 9,62 |  |  | 9,62 |
| 24-26 |  | 14-18 |  | 48,4 |  |  | 3,70 | 34,50 | 38,20 | 1,70 | 64,94 |  |  | 64,94 |
| 25-26 | 13 |  | 7,90 |  |  | 6,20 |  |  | 6,20 | 2,40 | 14,88 |  |  | 14,88 |
| 26-27 | 8,12 | 13-18 | 14,40 | 56,3 |  | 11,40 | 6,20 | 38,20 | 55,80 | 1,60 | 89,28 |  |  | 89,28 |

Кесте 4- жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-28 |  | 1-18 |  | 111,2 |  |  | 55,80 | 34,80 | 90,60 | 1,60 | 144,96 |  | 24,99 | 169,95 |
| 28-42 |  | 1-18 |  | 111,2 |  |  |  | 90,60 | 90,60 | 1,60 | 144,96 |  | 24,99 | 169,95 |
| 29-30 | 25 |  | 3,60 |  |  | 2,80 |  |  | 2,80 | 1,60 | 4,48 |  |  | 4,48 |
| 30-32 |  | 25 |  | 3,6 |  |  | 2,80 |  | 2,80 | 2,70 | 7,56 |  |  | 7,56 |
| 31-32 | 24 |  | 4,50 |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 | 2,70 | 9,72 |  |  | 9,72 |
| 32-34 |  | 24,25 |  | 8,1 |  |  | 3,60 | 2,80 | 6,40 | 2,61 | 16,70 |  |  | 16,70 |
| 33-34 | 23 |  | 8,30 |  |  | 6,60 |  |  | 6,60 | 2,40 | 15,84 |  |  | 15,84 |
| 34-36 |  | 23-25 |  | 16,4 |  |  | ,6,60 | 6,40 | 13,00 | 2,40 | 31,20 |  |  | 31,20 |
| 35-36 | 22 |  | 12,80 |  |  | 10,10 |  |  | 10,10 | 2,04 | 20,60 |  |  | 20,60 |
| 36-39 |  | 22-25 |  | 29,2 |  |  | 10,10 | 13,00 | 23,10 | 2,10 | 48,51 |  |  | 48,51 |
| 37-38 | 21 |  | 9,50 |  |  | 7,50 |  |  | 7,50 | 1,87 | 14,03 |  |  | 14,03 |
| 38-39 |  | 21 |  | 9,5 |  |  | 7,50 |  | 7,50 | 2,30 | 17,25 |  |  | 17,25 |
| 39-41 |  | 21-25 |  | 38,7 |  |  | 7,50 | 23,10 | 30,60 | 2,30 | 70,38 |  |  | 70,38 |
| 40-41 | 20 |  | 4,70 |  |  | 3,70 |  |  | 3,70 | 1,83 | 6,77 |  |  | 6,77 |
| 41-42 |  | 20-25 |  | 43,4 |  |  | 3,70 | 30,60 | 34,30 | 2,61 | 89,52 |  |  | 89,52 |
| 42-44 |  | 1-18,20-25 |  | 154,6 |  |  | 34,30 | 90,60 | 124,90 | 1,55 | 193,60 |  | 24,99 | 218,59 |
| 45-46 | 28,31 |  | 9,00 |  |  | 7,11 |  |  | 7,11 | 1,80 | 12,80 |  |  | 12,80 |
| 46-47 | 27,30 | 28,31 | 11,30 | 9 |  | 8,90 |  | 7,11 | 16,01 | 2,33 | 37,30 |  |  | 37,30 |
| 47-48 | 26,29 | 27,28,30,31 | 8,20 | 20,3 |  | 6,50 |  | 15,01 | 21,51 | 1,99 | 42,80 |  |  | 42,80 |
| 48-49 |  | 26-31 |  | 28,5 |  |  |  | 21,51 | 21,51 | 1,89 | 40,65 |  |  | 40,65 |
| 50-51 | 34 |  | 1,40 |  |  | 1,11 |  |  | 1,11 | 1,89 | 2,10 |  |  | 2,10 |
| 51-53 | 36 | 34 | 4,10 | 1,4 |  | 3,20 | 1,11 |  | 4,31 | 2,80 | 12,07 |  |  | 12,07 |
| 52-53 | 33 |  | 4,10 |  |  | 3,20 |  |  | 3,20 | 2,60 | 8,32 |  |  | 8,32 |
| 53-54 | 32,35 | 33,34,36 | 9,90 | 9,6 |  | 7,80 | 3,20 | 4,31 | 15,31 | 2,60 | 39,81 |  |  | 39,81 |
| 59-58 | 41 |  | 2,20 |  |  | 1,70 |  |  | 1,70 | 1,99 | 3,38 |  |  | 3,38 |
| 58-57 | 40 | 41 | 0,40 | 2,2 |  | 0,32 |  | 1,70 | 2,02 | 2,80 | 5,66 |  |  | 5,66 |
| 57-56 | 39 | 40,41 | 4,30 | 2,6 |  | 3,40 |  | 2,00 | 5,40 | 2,74 | 14,80 |  |  | 14,80 |
| 55-56 | 38 |  | 5,20 |  |  | 4,10 |  |  | 4,10 | 2,47 | 10,13 |  |  | 10,13 |
| 54-56 | 37 | 38-41 | 2,30 | 12,1 |  | 1,80 | 4,10 | 5,40 | 11,30 | 2,60 | 29,38 |  |  | 29,38 |
| 49-54 |  | 32-41 |  | 33,9 |  |  | 15,30 | 11,30 | 26,60 | 2,07 | 55,06 |  |  | 55,06 |
| 49-43 | 19 | 26-41 | 8,10 | 62,3 |  | 6.40 | 21,51 | 26,60 | 54,51 | 1,85 | 100,84 |  |  | 100,84 |
| 43-44 |  | 19,26-41 |  | 43,5 |  |  |  | 54,50 | 54,50 | 1,69 | 92,11 |  |  | 92,11 |

Кесте  4 - жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 аудан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44-69 | 42а | 1-41 | 0,60 | 225 | 1,39 | 0,80 | 54,50 | 124,90 | 180,20 | 1,55 | 279,31 |  | 24,99 | 304,30 |
| 60-62 | 466 |  | 3,04 |  |  | 4,20 |  |  | 4,20 | 2,60 | 10,92 |  |  | 10,92 |
| 61-62 | 46а |  | 3,04 |  |  | 4,20 |  |  | 4,20 | 2,60 | 10,92 |  |  | 10,92 |
| 62-64 | 456 | 46а,б | 5.50 | 6,1 |  | 7,70 | 4,20 | 4,20 | 16,10 | 1,98 | 31,88 |  |  | 31,88 |
| 63-64 | 45а | 456,46а,б | 5,50 | 11,6 |  | 7,70 |  |  | 7,70 | 2,30 | 17,71 |  |  | 17,71 |
| 64-66 | 446 | 45,46 | 6,80 | 17,1 |  | 9,50 | 7,70 | 16,10 | 33,30 | 1,80 | 59,94 |  |  | 59,94 |
| 65-66 | 44а |  | 6,80 |  |  | 9,50 |  |  | 9,50 | 2,10 | 19,95 |  |  | 19,95 |
| 66-68 | 436 | 44-46 | 4,40 | 30,7 |  | 6.10 | 9,50 | 33,30 | 48,90 | 1,70 | 83,13 |  |  | 83,13 |
| 67-68 | 43а |  | 3,70 |  |  | 5,10 |  |  | 5,10 | 2,50 | 12,75 |  |  | 12,75 |
| 68-69 | 426 | 43-46 | 3,50 | 38,8 |  | 4,90 | 5,10 | 48,90 | 58,90 | 1,68 | 98,95 |  |  | 98,95 |
| 69-86 | 47а | 1-46 | 2,90 | 267,9 |  | 4,00 | 58,90 | 180,20 | 243,10 | 1,55 | 376,81 |  | 24,99 | 401,80 |
| 70-72 | 546 |  | 0,90 |  |  | 1,30 |  |  | 1,30 | 2,80 | 3,64 |  |  | 3,64 |
| 71-72 | 54а |  | 0,45 |  |  | 0,63 |  |  | 0,63 | 2,85 | 1,80 |  |  | 1,80 |
| 72-74 | 536 | 54 | 2,25 | 1,35 |  | 3,10 | 0,63 | 1,30 | 5,03 | 2,50 | 12,58 |  |  | 12,58 |
| 73-74 | 53а |  | 3,80 |  |  | 5,30 |  |  | 5,30 | 2,50 | 13,25 |  |  | 13,25 |
| 74-76 | 526 | 53,54 | 3,60 | 7,5 |  | 5,00 | 5,30 | 5,03 | 15,33 | 1,99 | 30,51 |  |  | 30,51 |
| 75-76 | 52а |  | 5,20 |  |  | 7,30 |  |  | 7,30 | 2,30 | 16,79 |  |  | 16,79 |
| 76-78 | 516 | 52-54 | 1,60 | 16,3 |  | 2,20 | 7,30 | 15,33 | 24,83 | 1,87 | 46,43 |  |  | 46,43 |
| 77-78 | 51а |  | 1,60 |  |  | 2,20 |  |  | 2,20 | 2,74 | 6,03 |  |  | 6,03 |
| 78-80 | 506 | 51-54 | 3,60 | 19,5 |  | 5,00 | 2,20 | 24,90 | 32,10 | 1,82 | 58,42 |  |  | 58,42 |
| 79-80 | 50а |  | 3,60 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 | 2,50 | 12,50 |  |  | 12,50 |
| 80-82 | 496 | 50-54 | 3,60 | 26,7 |  | 5,00 | 5,00 | 32,10 | 42,10 | 1,75 | 73,68 |  |  | 73,68 |
| 81-82 | 49а |  | 3,60 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 | 2,50 | 12,50^ |  |  | 12,50 |
| 82-84 | 486 | 49-54 | 2,60 | 33,9 |  | 3,60 | 5,00 | 42,10 | 50,70 | 1,69 | 85,68 |  |  | 85,68 |
| 83-84 | 48а |  | 2,60 |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 | 2,61 | 9,40 |  |  | 9,40 |
| 85-84 | 57а |  | 2,90 |  |  | 4,03 |  |  | 4,03 | 1,70 | 6,85 |  |  | 6,85 |
| 84-86 | 476,56а | 49-54,48аб,57а | 9,00 | 42 |  | 12,50 | 3,60 | 50,70 | 66,80 | 1,50 | 100,20 |  |  | 100,20 |
| 86-89 |  | 1-54,56а,57а |  | 321,9 |  |  | 66,80 | 243,10 | 309,90 | 1,50 | 464,85 |  | 24,99 | 489,84 |
| 87-88 | 566,55а |  | 4,95 |  |  | 6,90 |  |  | 6,90 | 2,30 | 15,87 |  |  | 15,87 |
| 88-89 |  | 566,55а |  | 4,95 |  |  | 6,90 |  | 6,90 | 2,30 | 15,87 |  |  | 15,87 |

Кесте 4- жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 89-90 |  | 1-54,55а,56,57а |  | 326,85 |  |  | 6,90 | 309,90 | 316,80 | 1,50 | 475,20 |  | 24,99 | 500,19 |
| 90-109 |  | 1-54,55а,56,57а |  | 326,85 |  |  |  | 316,80 | 316,80 | 1,50 | 475,20 |  | 24,99 | 500,19 |
| 91-93 | 636 |  | 3,15 |  |  | 4,40 |  |  | 4,40 | 2,45 | 10,78 |  |  | 10,78 |
| 92-93 | 63а |  | 2,50 |  |  | 3,50 |  |  | 3,50 | 2,60 | 9,10 |  |  | 9,10 |
| 93-95 | 626 | 63 | 2,70 | 5,65 |  | 3,80 | 3,50 | 4,40 | 11,70 | 2,07 | 24,22 |  |  | 24,22 |
| 94-95 | 62а |  | 2,70 |  |  | 3,80 |  |  | 3,80 | 2,60 | 9,88 |  |  | 9,88 |
| 95-97 | 616 | 62,63 | 2,80 | 11,05 |  | 3,90 | 3,80 | 11,70 | 19,40 | 1,90 | 36,86 |  |  | 36,86 |
| 96-97 | 61а |  | 2,80 |  |  | 3,90 |  |  | 3,90 | 2,60 | 10,14 |  |  | 10,14 |
| 97-99 | 606,69в | 61-63 | 2,25 | 16,65 |  | 3,10 | 3,90 | 19,40 | 26,40 | 1,86 | 49,10 |  |  | 49,10 |
| 98-99 | 60а |  | 2,25 |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 | 2,70 | 8,37 |  |  | 8,37 |
| 99-101 | 59б,68в | 60-63,69в | 3,90 | 22,35 |  | 5,40 | 3,10 | 26,40 | 34,90 | 1,79 | 62,47 |  |  | 62,47 |
| 100-101 | 59а |  | 3,90 |  |  | 5,40 |  |  | 5,40 | 2,50 | 13,50 |  |  | 13,50 |
| 101-103 | 586 | 59-63,69в,68в | 4,10 | 25,25 |  | 5,70 | 5,40 | 34,90 | 46,00 | 1,70 | 78,20 |  |  | 78,20 |
| 102-103 | 58а |  | 4,10 |  |  | 5,70 |  |  | 5,70 | 2т40 | 13,68 |  |  | 13,68 |
| 103-105 | 576 | 58-63,68в,69в | 2,03 | 33,35 |  | 2,80 | 5,70 | 46,00 | 54,50 | 1,70 | 92,65 |  |  | 92,65 |
| 104-105 | 66 |  | 2,25 |  |  | 3,10 |  |  | 3,10 | 2,70 | 8,37 |  |  | 8,37 |
| 105-106 |  | 58-63,68в,69в,66 |  | 35,65 |  |  | 3,10 | 54,50 | 57,60 | 1,70 | 97,92 |  |  | 97,92 |
| 106-108 | 65а | 58-63,68в,69в,66 | 3,20 | 35.65 |  | 4,50 |  | 57,60 | 62,10 | 1,68 | 104,33 |  |  | 104,33 |
| 107-108 | 656 |  | 7,30 |  |  | 10,20 |  |  | 10,20 | 2,10 | 21,42 |  |  | 21,42 |
| 108-109 | 556,64а | 58-63,68в, 69в,66,65а,б | 3,30 | 46,15 |  | 4,60 | 4,50 | 62,10 | 71,20 | 1,66 | 118,19 |  |  | 118,19 |
| 109-131 | 646 | 1-63,68в,69в ,66,65а,б | 3,04 | 376,65 |  | 4,20 | 71,20 | 316,80 | 392,20 | 1,50 | 588,30 |  | 24,99 | 613,29 |
| 110-112 | 726 |  | 3,60 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 | 2,50 | 12,50 |  |  | 12,50 |
| 111-112 | 72а |  | 3,80 |  |  | 5,30 |  |  | 5,30 | 2,50 | 13,25 |  |  | 13,25 |
| 112-114 | 75а | 72 | 3,40 | 7,4 |  | 4,70 | 5,00 | 5,30 | 15,00 | 2,00 | 30,00 |  |  | 30,00 |
| 113-114 | 756 |  | 2,70 |  |  | 3,80 |  |  | 3,80 | 2,60 | 9,88 |  |  | 9,88 |
| 114-118 | 746,93а | 72,75 | 6,90 | 13,5 |  | 9,60 | 15,00 | 3,80 | 28,40 | 1,84 | 52,26 |  |  | 52,26 |
| 115-117 | 716 |  | 2,40 |  |  | 3,30 |  |  | 3,30 | 2,70 | 8,91 |  |  | 8,91 |
| 116-117 | 71а |  | 2,40 |  |  | 3,30 |  |  | 3,30 | 2,70 | 8,91 |  |  | 8,91 |
| 117-118 | 74а | 71 | 2,40 | 4,8 |  | 3.30 | 3,30 | 3,30 | 9,90 | 2,10 | 20,79 |  |  | 20,79 |
| 118-121 | 736 | 71,72,74,75,93а | 2,40 | 27,5 |  | 3,30 | 9,90 | 28,40 | 41,60 | 1,74 | 72,38 |  |  | 72,38 |
| 118-120 | 706 |  | 2,40 |  |  | 3,30 |  |  | 3,30 | 2,70 | 8,91 |  |  | 8,91 |

Кесте  4- жалғасы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 119-120 | 70а |  | 2,40 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 | 2,70 | 8,10 |  |  | 8,10 |
| 120-121 | 73а,69б | 70 | 2,40 | 4,8 |  | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 9,90 | 2,10 | 20,79 |  |  | 20,79 |
| 121-123 | 76г,84в | 70-75,93а | 3,20 | 37 |  | 4,50 | 9,90 | 41,60 | 56,00 | 1,70 | 95,20 |  |  | 95,20 |
| 122-123 | 6Эа |  | 2,50 |  |  | 3,50 |  |  | 3,50 | 2,60 | 9,10 |  |  | 9,10 |
| 123-125 | 68г,79а | 70-75,93а,69а, б,г,84в | 5,60 | 47,5 |  | 7,80 | 3,50 | 56,00 | 67,30 | 1,70 | 114,41 |  |  | 114,41 |
| 124-125 | 68а |  | 2,90 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 | 2,58 | 10,32 |  |  | 10,32 |
| 125-127 | 676 | 68а,б,г,70-75 ,93a,69a,6,r,84B | 2,70 | 56,2 |  | 3,80 | 4,00 | 67,30 | 75,10 | 1,64 | 123,16 |  |  | 123,16 |
| 126-127 | 67а |  | 4,95 |  |  | 6,90 |  |  | 6,90 | 2,40 | 16,56 |  |  | 16,56 |
| 127-129 |  | 67,68абг,69абг,79 в,84в,93а,70-75 |  | 66,6 |  |  | 6,90 | 75,10 | 82,00 | 1,64 | 134,48 |  |  | 134,48 |
| 128-129 | 78 |  | 4,95 |  |  | 6,90 |  |  | 6,90 | 2,40 | 16,56 |  |  | 16,56 |
| 129-130 | 77в,65в | 67,68абп69абг,79в ,84в,93а,70-75,78 | 6,60 | 71,6 |  | 9,20 | 6,90 | 82,00 | 98,10 | 1,60 | 156,96 |  |  | 156,96 |
| 130-131 | 64в,76в | 67,68абг,69абг,79в .84в,93а,70-75, 78778,65b | 9,50 | 79,7 |  | 13,20 |  | 98,10 | 111,30 | 1,50 | 166,95 |  |  | 166,95 |
| 131-134 |  | 1-75,76в,77в,78, 79в,84в,93а |  | 438,15 |  |  | 111,3 | 392,20 | 503,50 | 1,47 | 740,15 |  | 24,99 | 765,14 |
| 132-133 | 76а |  | 4,00 |  |  | 5,60 |  |  | 5,60 | 2,46 | 13,78 |  |  | 13,78 |
| 133-134 |  | 76а |  | 4 |  |  | 5,56 |  | 5,56 | 2,46 | 13,68 |  |  | 13,68 |
| 134-146 |  | 1-75,76а,в,77 в,78,79в,84в,93а |  | 442,15 |  |  | 5,56 | 503,50 | 509,06 | 1,47 | 748,32 |  | 24,99 | 773,31 |
| 135-137 | 79б,83в |  | 6,40 |  |  | 8,90 |  |  | 8,90 | 2,20 | 19,58 |  |  | 19,58 |
| 136-137 | 79а |  | 2.90 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 | 2,58 | 10,32 |  |  | 10,32 |
| 137-139 |  | 79аб,83в |  | 9,5 |  |  | 4,00 | 8,90 | 12,90 | 2,04 | 26,32 |  |  | 26,32 |
| 138-139 | 83а,826 |  | 3,60 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 | 2,50 | 12,50 |  |  | 12,50 |
| 139-141 | 77б,82в | 79аб,83ав,82б | 2,70 | -13,1 |  | 2,70 | 5,00 | 12,90 | 20,60 | 1,89 | 38,93 |  |  | 38,93 |
| 140-141 | 82а |  | 2,70 |  |  | 3,80 |  |  | 3,80 | 2,59 | 9,84 |  |  | 9,84 |
| 141-143 |  | 77б,79аб ,82абв,83ав |  | 15,8 |  |  | 3,80 | 20,60 | 24,40 | 1,90 | 46,36 |  |  | 46,36 |
| 142-143 | 77а,766 |  | 2,60 |  |  | 3,60 |  |  | 3,60 | 2,60 | 9,36 |  |  | 9,36 |
| 143-145 | 76г | 76б,77аб,79 аб,82абв,83ав | 0,90 | 18,4 |  | 1,30 | 3,50 | 24,40 | 29,20 | 1,80 | 52,56 |  |  | 52,56 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 144-145 | 80 |  | 2,90 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 | 2,58 | 10,32 |  |  | 10,32 |
| 145-146 |  | 76б,77аб, 79аб, 82абв,83ав,80 |  | 21,3 |  |  | 4,00 | 29,20 | 33,20 | 1,80 | 59,76 |  |  | 59,76 |
| 146-147 |  | 1-80,81а,82абв, 83ав,84в,93а |  | 478,35 |  |  | 33,20 | 509,10 | 542,30 | 1,47 | 797,18 |  | 24,99 | 822,18 |
| 147-170 |  | 1-80,813,82866, 83ав,84в,93а |  | 478,35 |  |  |  | 542,10 | 542,10 | 1,47 | 796,89 |  | 24,99 | 821,88 |
| 148-150 | 936 |  | 3,20 |  |  | 4,60 |  |  | 4,60 | 2,45 | 11,27 |  |  | 11,27 |
| 149-150 | 93в |  | 1,40 |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 | 2,74 | 5,48 |  |  | 5,48 |
| 150-152 | 916 | 93бв | 3,60 | 4,6 |  | 5,00 | 2,00 | 4,60 | 11,60 | 2,10 | 24,36 |  |  | 24,36 |
| 151-152 | 91а, 846 |  | 8,55 |  |  | 11,90 |  |  | 11,90 | 2,10 | 24,99 |  |  | 24,99 |
| 152-155 | 90а | 91,93бв,84б | 3,60 | 16,75 |  | 5,00 | 1,60 | 5,00 | 11,60 | 2,10 | 24,36 |  |  | 24,36 |
| 153-154 | 92 |  | 2,90 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 | 2,58 | 10,32 |  |  | 10,32 |
| 154-155 | 906 | 92 | 3,60 | 2,9 |  | 5,00 |  |  | 5,00 | 2,50 | 12,50 |  |  | 12,50 |
| 155-157 | 89а | 93бв,90-92,846 | 1,70 | 31,8 |  | 2,40 | 5,00 | 21,60 | 29,00 | 1,80 | 52,20 |  |  | 52,20 |
| 156-157 | 896 |  | 2,10 |  |  | 2,90 |  |  | 2,90 | 2,70 | 7,83 |  |  | 7,83 |
| 157-158 |  | 89-92,846,93бв |  | 38,5 |  |  | 2,90 | 2,90 | 5,80 | 2,48 | 14,38 |  |  | 14,38 |
| 158-160 | 88а | 89-92,846,93бв | 1,10 | 38,5 |  | 1,50 |  | 31,90 | 33,40 | 1,81 | 60,45 |  |  | 60,45 |
| 159-160 | 886 |  | 1,60 |  |  | 2,20 |  |  | 2,20 | 2,74 | 6,03 |  |  | 6,03 |
| 160-162 |  | 88-92,84б,93бв |  | 41,2 |  |  | 2,20 | 33,40 | 35,60 | 1,83 | 65,15 |  |  | 65,15 |
| 161-162 | 84аг83б |  | 8,70 |  |  | 12,10 |  |  | 12,10 | 2,04 | 24,68 |  |  | 24,68 |
| 162-164 | 87а | 88-92,84аб,93бв,836 | 2,30 | 49,9 |  | 3,20 | 12,10 | 35,60 | 50,90 | 1,70 | 86,53 |  |  | 86,53 |
| 163-164 | 876 |  | 2,30 |  |  | 3,20 |  |  | 3,20 | 2,60 | 8,32 |  |  | 8,32 |
| 164-166 | 82г,86а | 87-92,84аб,93бв,836 | 5,00 | 54,5 |  | 6,95 | 3,20 | 50,90 | 61,05 | 1,70 | 103,79 |  |  | 103,79 |
| 165-166 | 866 |  | 3,40 |  |  | 4,70 |  |  | 4,70 | 2,50 | 11,75 |  |  | 11,75 |
| 166-169 | 816,85а | 86-92,82г, 83аб,84аб,93бв | 4,80 | 63,1 |  | 6,70 | 4,70 | 61,10 | 72,50 | 1,66 | 120,35 |  |  | 120,35 |
| 167-169 | 81а |  | 4,50 |  |  | 6,30 |  |  | 6,30 | 2,40 | 15,12 |  |  | 15,12 |
| 168-169 | 856 |  | 3,04 |  |  | 4,20 |  |  | 4,20 | 2,58 | 10,84 |  |  | 10,84 |
| 169-170 |  | 81,85-92,82абг, 83аб,84аб,93бв |  | 80,9 |  |  | 10,50 | 72,50 | 83,00 | 1,63 | 135,29 |  |  | 135,29 |
| 170-ГНС |  | 1-93 |  | 541,65 |  |  | 83,00 | 542,30 | 625,30 | 1,47 | 919,19 |  | 24,99 | 944,19 |

6.6. Гидравликалық есеп және бойлық профилдерді құрастыру

Суды алып кететін желіні жобалаудың негізгі этапы – құбырлардың гидравликалық есебі, оның нәтижесінде бойлық профиль құрылады.

Осы гидравликалық есептің міндеті судың өтімі белгілі болғанда құбырлардың диаметрлерін таңдау және судың жылдамдығы өздігінен тазаланып қозғалатындай етіп еңістікті беру керек болып табылады.

Суды алып кететін желіні жобалауда негізгі талап келтірілетін шығындарды азайтуын қамтамасыз ету керек[6].

Құбырлардың гидравликалық есебі басқаратын нүктелерден бастайды - бастапқы, төмен орналасқан немесе ең алыстағы нүктелерден. Осыған сүйене осы жұмыста ең алыстағы нүкте қабылданды – тиімсіз орналасқан құдық.

Суды алып кету коллекторының трассасының бойында құрастырылған жергілікті орынның профиліне сәйкес және жобаланатын сызықтардың учаскелеріндегі сарқынды сулардың есептік өтіміне сәйкес гидравликалық есептеу үшін кестелерді пайдаланып құбырлардың диаметрлері таңдалады, еңістігі мен толысуы анықталады. Гидравликалық есептеумен бірге суды алып кететін желінің профилі құрастырылады.

Алдымен жобаланатын коллектордың трассасы бойынша жер бетінің профилі  масштабта сызылады. Содан кейін оған есептік нүктелердің жоспары салынады.

Негізі коллектордың гидравликалық есебі 5 кестеге енгізілген.

6.7  Суды алып кететін желінің құрылымы

Суды алып кететін желінің құрылымы деген түсінік оны жоспарда және биіктігі бойынша жобалаудың кейбір ерекшеліктерін білдіреді. Суды алып кететін желінің негізгі талабы - суды алып кететін желіге сұйықтық қозғаласының тиімді гидравликалық шарттарын қамтамасыз ету, ол оз кезегінде құбырлардың бітіп қалуын болдырмайды, яғни олар өздігінен тазаланады.

Сондайақ келесі талаптар да қарастырылған – байқау құдықтарының аралығындағы канализациялық құбырлар түзу сызықты болып жобалану. Жоспарда құбырлардың бағыты өзгерген жерлерде (бұрылыстарда) немесе қимада (еңістің өзгергенінде), құбырлардың диаметрлері өзгерген жерлерде, сондайақ түзу сызықты учаскелерде белгілі бір аралықтарда байқау құдықтары орнатылады. Құдықтарда құбырлар және коллекторлар байсалды қисық бойынша орындалған ашық лоток түрінде біріктіріледі. Біріктірілетін және алып кететін құбырлардың арасындағы бұрыш 90 градустан кем болу себебі қосымша жергілікті кедергілерді тудырмайды және желідегі подпорды болдырмайды.

Құдықтардағы жергілікті арын шығындары міндетті түрде ескеріледі және желінің  төменге батуын болдырмайды.

Кесте 5 - Суды алып кететін желінің гидравликалық есебі

| Желі учас-кесі | Есептік өтім | ұзындығы, м | Еңістік | Арын шығыны, м | Диа-метр | Толысуы |  | Жылдамдық | Белгілер |  |  |  |  |  | Құбыр лотогының жату тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жердің белгілері |  | Судың белгілері |  | Құбыр лотогының |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | м | h/d | м/с | басы | аяғы | басы | аяғы | басы | Аяғы | басы | аяғы |
| 15-16 | 13,50 | 222 | 0,0050 | 1,11 | 200 | 0,12 | 0,60 | 0,74 | 288,2 | 287,6 | 286,72 | 285,61 | 286,60 | 285,49 | 1,60 | 2,11 |
| 16-18 | 13,50 | 189 | 0,0090 | 1,70 | 200 | 0,10 | 0,50 | 0,93 | 287,6 | 285,5 | 285,59 | 283,89 | 285,49 | 283,79 | 2,11 | 1,71 |
| 18-20 | 25,08 | 257 | 0,0090 | 2,31 | 250 | 0,13 | 0,50 | 1,08 | 285,5 | 283,3 | 283,87 | 281,55 | 283,74 | 281,43 | 1,76 | 1,87 |
| 20-22 | 41,99 | 194 | 0,0110 | 2,13 | 250 | 0,16 | 0,65 | 1,31 | 283,3 | 281,3 | 281,59 | 279,46 | 281,43 | 279,30 | 1,87 | 2,00 |
| 22-24 | 58,65 | 107 | 0,0110 | 1,18 | 300 | 0,18 | 0,60 | 1,45 | 281,3 | 280,6 | 279,43 | 278,25 | 279,25 | 278,07 | 2,05 | 2,53 |
| 24-26 | 64,94 | 146 | 0,0070 | 1,02 | 300 | 0,20 | 0,65 | 1,48 | 280,6 | 278,1 | 278,25 | 276,66 | 278,07 | 276,46 | 2,53 | 1,64 |
| 26-27 | 89,28 | 146 | 0,0035 | 0,51 | 400 | 0,22 | 0,55 | 1,36 | 278,1 | 277,0 | 276,58 | 275,56 | 276,36 | 275,34 | 1,74 | 1,66 |
| 27-28 | 169,95 | 86 | 0,0020 | 0,17 | 500 | 0,35 | 0,70 | 1,20 | 277,0 | 277,0 | 275,59 | 275,29 | 275,24 | 274,94 | 1,76 | 2,06 |
| 28-42 | 169,95 | 162 | 0,0035 | 0,57 | 550 | 0,39 | 0,70 | 0,96 | 277,0 | 276,6 | 275,28 | 274,96 | 274,89 | 274,57 | 2,11 | 2,03 |
| 42-44 | 218,59 | 23 | 0,0019 | 0,04 | 550 | 0,39 | 0,70 | 1,28 | 276,6 | 276,6 | 274,96 | 274,88 | 274,57 | 274,49 | 2,03 | 2,11 |
| 44-69 | 304,30 | 137 | 0,0015 | 0,21 | 700 | 0,49 | 0,70 | 1,10 | 276,6 | 276,5 | 274,83 | 274,57 | 274,34 | 274,08 | 2,26 | 2,42 |
| 69-86 | 401,80 | 145 | 0,0025 | 0,36 | 800 | 0,56 | 0,70 | 1,07 | 276,5 | 276,5 | 274,54 | 274,32 | 273,98 | 273,76 | 2,52 | 2,74 |
| 86-89 | 489,84 | 100 | 0,0025 | 0,25 | 800 | 0,56 | 0,70 | 1,38 | 276,5 | 276,3 | 274,32 | 274,07 | 273,76 | 273,51 | 2,74 | 2,79 |
| 89-90 | 500,19 | 168 | 0,0025 | 0,42 | 800 | 0,56 | 0,70 | 1,38 | 276,3 | 276,2 | 274,07 | 273,65 | 273,51 | 273,09 | 2,79 | 3,11 |
| 90-109 | 500,19 | 37 | 0,0025 | 0,09 | 800 | 0,56 | 0,70 | 1,38 | 276,2 | 276,2 | 273,65 | 273,56 | 273,09 | 273,0 | 3,11 | 3,2 |
| 109-131 | 613,29 | 306 | 0,0019 | 0,58 | 900 | 0,63 | 0,70 | 1,3 | 276,2 | 276,2 | 273,53 | 272,95 | 272,9 | 272,32 | 3,3 | 3,88 |
| 131-134 | 765,14 | 192 | 0,0017 | 0,33 | 1000 | 0,70 | 0,70 | 1,32 | 276,2 | 276,1 | 272,92 | 272,59 | 272,22 | 271,89 | 3,98 | 4,21 |
| 134-146 | 773,31 | 147 | 0,0017 | 0,25 | 1000 | 0,70 | 0,70 | 1,32 | 276,1 | 276,0 | 272,59 | 272,34 | 271,89 | 271,64 | 4,21 | 4,36 |
| 146-147 | 822,18 | 193 | 0,002 | 0,39 | 1000 | 0,70 | 0,70 | 1,43 | 276,0 | 276,1 | 272,34 | 271,95 | 271,64 | 271,25 | 4,36 | 4,85 |
| 147-170 | 821,88 | 28 | 0,002 | 0,06 | 1000 | 0,70 | 0,70 | 1,43 | 276,1 | 275,9 | 271,95 | 271,89 | 271,25 | 271,19 | 4,85 | 4,71 |
| 170-ГНС | 944,19 | 300 | 0,0016 | 0,48 | 1100 | 0,77 | 0,70 | 1,37 | 275,9 | 275 | 271,86 | 271,38 | 271,09 | 270,61 | 4,81 | 5,21 |

Есептік жылдамдық ағын бойымен жоғарлауы тиіс. Бүйірлік біріктірілген жердегі есептік жылдамдық негізгі коллектордағы жылдамдықтан жоғары болмауы керек.  Ағындардың түйіскен жерлерінде қарсы ағыстар, ағындардың соққылары және кедергілер болмауы керек. Бүйірлік біріктірілген жерлер негізгі ақаудағы қозғаласты тоқтатпау қажет. Негізгі құбырларға қарағанда біріктірілген құбырлардағы толысулар судың деңгейімен бірдей немесе жоғары болуы қажет[16].

6.8  Темір жолдық және автокөлік жолдарының астындағы өткелдерді сипаттау

Жолдар үшін өткелдер қолданылады, терең оймалардан өтетін -дюкерлер, ал басқа жағдайларда – өздігінен ағатын өткелдер пайдаланады.

Темір жол астындағы өткел металды қаптамада.

Металды қаптамалар орсыз өтетін жерде нығыздалып төселеді. Канализациялық сызықтардың электрлі темір жолдармен қиылысқан жерлерінде метал құбырларды коррозиядан қорғау қажет.

Осындай шарттарда шойын немесе темір бететон сияқты металдардан орындалған құбырларды төсеу ұсынылады.

Темір жолдардың астындағы өткелдерді трассалауда теміржолдармен қиылыстарды азайтуды қарастыру керек, сондайақ үздіксіз тасымалдауды және құбырлардың бұзылған кезде шайып кетуден сақтауды қамтамасыз ету керек.

Темір жолдың рельсінің табанынан құбырдың, қаптаманың төбесіне дейінгі тік қашықтықты  былай қабылдау қажет: жұмыс өндірісінің ашық тәсілінде - 1м. кем емес, жұмыс өндірісінің жабық тәсілінде – қаптаманың диаметрінен кем емес.

7. Жауын шашындық желіні есептеу және жобалау

7.1 Сыртқы жауын шашындық канализация

Сыртқы жауын шашындық канализация (су ағызғыш) қаланың территориясына түскен атмосфералық жауын шашынның немесе еріген сулардың ұйымшыл түрде және тез алып кету үшін арналады.

Суды тез алып кету әсіресе осы жұмыстағыдай көшелерде су өткізбейтін жамылғылар болғанда қажет. Суды алып кететін желілердің қондырғылары жергілікті жердің топырақ суларының жоғарлауын болдырмайды, ол қаланы абаттандыруға маңызды[3].

Сыртқы жауын шашындық желінің жабық түрі құрылады.

Жер бетінен aғaтын жауын шашынды сулар қаланың жолдары мен тротуарларынының құрылымына кіретін суды алып кететін лотоктарға жиналады, және жаңбыр суын  жинағыш деп аталатын ерекше құдықтар арқылы жерасты құбырларының желісіне түседі, содан кейін олар жақын маңдағы тавельгаларға қысқа жолмен кетеді, бұл жұмыстағыдай бірден су жинағыштарға барады.

Жаңбыр суын  жинағыштар  атмосфералық суларды суды алып кететін желіге қабылдау үшін орнатылады.

Жауын шашындық желі бұл жұмыста  кварталдың екі бүйірімен тұтасқан тек қана бір көше бойынша есептеледі.

Ғимараттар мен өндірістік кәсіпорындардың шатырынан атмосфералық суларды алып кету үшін ғимараттардың өздерінде болатын ішкі суағызғыштар орнатады. Ішкі желіден жаңбыр сулары сыртқы жаңбырлы канализацияға ағып кетеді.

Жаңбырлы желі үшін сызбасы перпендикулярлы етіп таңдалды – сулар бірден, тазалаусыз су жинағышқа кетеді.

7.2  Жаңбырлы сулардың есептік өтімдерін анықтау

,                                                                                            (14)

мұндағы  A,n – параметрлер - климатологиялық коэффициенттер;

Zmid – ағыс бассейнінің беттігін сипаттайтын коэффициенттің орташа мәні.

,                                                                                   (15)

мұндағы  q20 – берілген жергілікті орынның 1га келетін жаңбырдың қарқындылығы (л/с), Р = 1 жыл болғанда, 1 га-ға  q20 = 60 л/с.

n – ауысым көрсеткіші, n = 0,66.

mr – бір жылғы жаңбырдың орташа саны, mr = 80.

γ – дәрежелі көрсеткіштер, γ = 1,82.

Р = 0,330,5 – жаңбырдың қарқындылығының бі реттік өсу  мерзімі.

Жамылғының түріне байланысты коэффициенттер 6 кестеде келтірілген.

Кесте 6 - Жамылғының түріне байланысты коэффициенттер

| Жамылғы түрі | Ағыс ауданының бөлігі, а | Жамылғы коэффициенті, z | z*a |
| --- | --- | --- | --- |
| Төбе | 0,2 | 0,32 | 0,064 |
| Асфаль жамылғы | 0,08 | 0,32 | 0,0137 |
| Жасыл егін және газондар | 0,36 | 0,038 | 0,023 |
| Топырақты беттіктер | 0,36 | 0,064 | 0,023 |

Zmid =0,126

Коллектордың әрбір есептік учаскесі үшін есептік қарқындылықтың мәнін (меншікті ағыстың мәні) пайдаланып есептік өтімді есептеу қажет. Есептеуді жеңілдету үшін жаңбырдың есептік ұзақтығының уақытқа тәуелді графигі пайдаланады. Ол үшін 5 минут интервалда tr = 060  әр түрлі мәнінде меншікті ағыстың бірнеше мәндерін анықтау керек. Меншікті ағыстың уақытқа байланысты мәндері 7 кестеден алынады.

Кесте 7 - Меншікті ағыстың уақытқа байланысты мәндері

| tr | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qв | 37,3 | 23,1 | 17,5 | 14,3 | 12,2 | 10,8 | 9,7 | 8,9 | 8,2 | 7,6 | 7,1 | 6,9 |

Жаңбырдың есептік ұзақтығының уақытқа тәуелділік графигі 2 суретте көрсетілген.

Сурет 2. Жаңбырдың есептік ұзақтығының уақытқа тәуелділік графигі

Жаңбырдың есептік ұзақтығы:

мұндағы  tr – беттіктер және құбырлар бойынша жаңбыр суларының есептік ұзақтығы, мин.

Тr =tcon+tcan+tp, мин                                                                                                                                      (16)

мұндағы  tcon – жаңбырлы ағыстың беттік концентрация уақыты, tcon=5мин. келісе анықталады.

tcan=0.021*                                                                                          (17)

мұндағы  Lcan – латаок учаскелерінің ұзындығы;

Vcan – учаскедегі ағыстың есептік жылдамдығы, Vcan =1м/с.

Тр – есептелетін қимаға дейінгі құбырлар бойынша жағатын жаңбыр суының ұзақтығы.

tcan=0.017*                                                                                           (18)

мұндағы  Lp – коллектордың есептік учаскелерінің ұзындығы;

Vp – учаскедегі ағынның есептік жылдамдығы, м/с; Vp =1м/с.

tcan= 0,021*  = 0,021*=3,49мин.

tp=0,017*=0.017*=2,81мин.

tr =5+3,49+2,81=11,3 мин.

Коллектордың әрбір есептік учаскесіне меншікті ағыстың мәнін пайдаланып өтім есептеледі.

7.3 Жаңбырлық желінің гидравликалық есебі

Жаңбырлық желінің гидравликалық есебін оның сызбасын құрастырғанан кейін бастайды. Көшелік желі есептік учаскелерге бөліненді, олардың шекаралары ереже бойынша көшелермен қиылысқын болып келеді.

Бассейндерді ағыстың ауданына қарай, көшелік желінің жеке учаскелеріне тартымды (меншікті) етіп бөледі. Кварталдар жеке қарастырылады, бірақ өткелдердің осьтеріне дейінгі іргелес желілердің аудандарын ескереді. Номерлеу жүргізіледі. Барлық алынған мәліметтер 8 кестеге енгізіледі.

Кесте 8 - Жаңбырлы желінің гидравликалық есебі

| Учаске номері | Ұзындығы м | Ағыс ауданы |  |  | Ағын уақыты |  | qe л/с га | qr л/с | d мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | жеке | транз | жалпы | Учаске бойынша | tr |  |  |  |
|  |  | га | га | га | мин. | мин. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82 82-84 84-86 86-Р | 165 188 114 186 233 147 167 55 | 0,68 3,03 4,41 1,6 3,6 3,6 2,6 2,9 | 0,68 3,71 8,12 9,72 13,32 16,92 19,52 | 0,68 3,71 8,12 9,72 13,32 16,92 19,52 22,42 | 9,55 3,2 1,94 3,16 3,96 2,5 2,84 0,94 | 9,55 12,75 14,69 17,85 21,81 24,31 27,15 28,09 | 23,85 19,53 17,70 15,47 13,47 12,49 11,57 11,3 | 12,97 57,97 114,98 120,29 143,54 169,06 180,68 202,68 | 200 250 350 350 350 400 400 450 |

Кесте 8 -жалғасы

| i | Өткізу қабілеті | құлауы м | Белгілер, м |  |  |  | Жату тереңдігі |  | жылдамдық, v |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жердің |  | лотоктың |  |  |  |  |
|  |  |  | басы | аяғы | басы | аяғы | басы | аяғы |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 0,016 0,011 0,007 0,007 0,011 0,008 0,009 0,006 | 13,1 58,5 122,1 122,1 143,6 174,7 185,4 207,7 | 1,06 0,97 0,73 0,72 1,35 0,66 0,86 0,44 | 282,8 281,7 280,9 280,2 279,2 278,0 277,2 276,3 | 281,7 280,9 280,2 279,2 280,0 277,2 276,3 275,8 | 281,10 279,94 278,92 278,14 277,42 276,02 275,96 274,20 | 280,04 278,97 278,19 277,42 276,07 275,36 275,10 273,76 | 1,7 1,76 1,98 2,06 1,78 1,98 1,84 2,1 | 1,66 1,93 2,01 1,78 1,93 1,84 2,1 2,04 | 1,12 1,19 1,34 1,34 1,49 1,39 1,48 1,31 |

7.3 Құбырлардың және коллекторлардың қондырғылары

Құбырлар мен коллекторларды дайындау үшін материалдарды таңдау талаптарды ескеріліп орындалады. Өздігінен ағатын құбырлар негізінен әрдайым ішкі жүктемелердің әсерінде болады. Құбырлар мен коллекторлар әрдайым білгілі бір жүктеменің әсерінде болады, сыртқы, ішкі – топырақтық және сарқынды сулардың әсерінде болады[8].

Технологиялық талаптар – құбырлар мен коллекторлардың су өткізбеуін, максималды су өту қабілетін қамтамасыз ету, сондайақ олардың коррозиясымен тозуын болдырмау керек.

Коллекторларды жинақталатын дайын элементтерден төсеу қаланың инженерлік шаруашылығының құрылыс үрдісін механикаландыруға және жеделдетуге мүмкіндік береді.

Жұмыс негіздердің қондырғыларының дайындаудан басталады. Траншеяның табанын тазалайды, тегістейді, жобалық деңгейге сәйкес нығыздайды. Дайындықта ұқыпты орталықтап және еңістікті тексере плиталар төсейді.

Жинақталатын темірбетонды коллекторларды монтаждауды тегістелген шағалтасты беттікке плита төсеуден бастайды. Блоктарды тегістегеннен кейін паздардың белгісінің астынан блоктардың арасына цемент ерітіндісін құяды, содан кейін дайын болған негізге кранмен темірбетон құбырларды төсейді. Түйіскен жерлерін темірбетонды белдеулермен қымтайды[9].

8. Негізгі сорғыш станциясын есептеу

8.1 Сарқынды сулардың сорғыш станциясына келіп түсу режимі

Суды алып кететін негізгі сорғыш станция қаланың бүкіл тұрмыстық және өндірістік сарқынды суларын тазалау құрылымына айдауға арналған.

Сарқынды сулардың сорғыш станциясына тәулік ішінде келіп түсуі бірқалыпсыз орындалады. Сарқынды сулардың сағаттық келіп түсу мәндерін жалпы бірқалыпсыздық коэффициентін ескеріп. Осы коэфициенттің мәндері сарқынды сулардың сорғыш станциясына орташа тәуліктік келіп түсуіне тәуелді болады, оны Кобш=1,2 қабылдаймыз[7].

Осыған сүйеніп сарқынды сулардың сорғыш станциясына тәуліктік келіп түсуінің сатылы графигін пайдаланамыз  (сурет 1).

8.2  Есептік сағаттық өнімділікті анықтау

Сорғыш станциясын жобалағанда жұмысшы сорғыштардың есептік өтімін Qp максималды сағаттық келіп түсудің мәніне тең етіп қабылдау керек [7]. Сонда максималды сағаттық келіп түсуін 5.0 % (сурет 1) ескеріп сорғыш станциясының есептік сағаттық өнімділігі мынаны құрайды:

(19)

мұндағы Qcyт – сарқынды сулардың сорғыш станциясына орташа тәуліктік келіп түсуі.

2.3.3 Сорғыш станциясының қажетті арын мәнін анықтау

Сорғыш станциясының қажетті арын мыналардан құралады:

Нқ= Нст + h + hк + hж, м                                                                           (20)

мұндағы Нст – тазалау станциясының сөндіру камерасына су берудің белгісі мен қабылдау резервуарындағы минималды есептік деңгейінің айырмасы, м;

h – соратын және арынды құбырлардағы арын шығындарының қосындысы, м;

hк – сарғыш станциясының коммуникацияларындағы арын шығындары, 1,5...2м қабылданады;

hж- арынды құбырдан төгілетін жердегі жұмысшы арын, 1...1,5м қабылданады.

Жалпы жағдайда құбырдағы арын шығындары ұзындық бойынша hдл және жергілікті кедергілерге кететін hм шығындармен шарттайды.

Ұзындық бойыдағы шығындарды есептегенде мына формуланы пайдаланамыз:

hдл =1000i*l, м                                                                                             (21)

мұндағы 1000i – гидравликалық еңіс, ол құбырдың өтімінен, диаметрінен және материалынан тәуелді қабылданады [17].

l-құбырдың ұзындығы, м.

Жергілікті кедергілер бойынша шығындар мына формуламен анықталады:

м                                                                                            (22)

мұндағы  ξ – құбырдағы жергілікті кедергілік коэффициенті;

V –құбыр бойынша қозғалатын судың қозғалысы, v=l,5...2,5 м/с.

Соратын құбырдағы жалпы арын шығындары:

м                                                                                        (23)

Арынды құбырдағы арын шығындары:

м

м

Hст=Zmax - [ (Zлоток -( 1... 1,5)], м                                                                 (24)

Нст=23,3-(17,5-1,5)=7,3 м

Нқ = 7,3+3,8+2+1,5 = 14,6 м

Есептерге сәйкес келесі негізгі қондырғылар орнатылады:

1)  Сорғыштар: центрден тепкіш, фекальдық, маркасы ФВ2700/26,5 (2 жұмысшы, 1резервті), Q=800-1600 м3/сағ, Н=13-19 м, электрқозғалтқышының N=400кВт, n=750 айн/мин, кернеуі 6000В, агрегат массасы 8950 кг. Қабылдау резервуарына келіп түскен сарқынды суларды айдауға араналған.

2) Құйынды сорғыштар: маркасы ВК 4/24, Q = 11,5м3/сағ, Н = 40 м, электрқозғалтқышты 4A132S4, N=7,5кВт, n=1450 айн/мин, (1 жұмысшы, 1 резервті). Сорғыштардың сальниктерін нығыздау үшін техникалық суларды беру үшін арналған ФВ 2700/26,5.

3)  Сорғыштар: НЦС-3, Q = 8м /сағ, Н = 21,7 м, электрқозғалтқышты АО2-32-2, N=4 кВт, n=2880 айн/мин, (2 жұмысшы, 1 резервті). Кәріздік суларды сору үшін арналған.

4) Механикалық тырмалар МГ-10Т, 19 мм саңылаулары бар торлар, электрқозғалтқышты АОА-22-6, N=1.1 кВт, n=930 айн/мин, (1 жұмысшы, 1 резервті). Ірі қалқыма заттарды ұстап қалуға арналған.

5) Ұсақтағыш Д-3 электрқозғалтқышты АО2-74-4 N=22кВт, n=1500 айн/мин, (2 жұмысшы, 1 резервті). Торда ұсталған қоқыстарды майдалауға араналған.

Типтік сорғыш станциясын қабылдаймыз. Сорғышты станцияның жерасты бөлігі жоспарда шеңбер тәрізді диаметрі 18 м, коллектордың 4,5 м. тереңдігінде жобаланған. Жерүсті бөлігі жоспарда өлшемдері 18х 18 м. құрама темірбетонды конструкциялармен орындалған.

Сорғыш станциясының жерүсті бөлімінде тұрмыстық бөлмелер, операторская РУ-6кв, трансформаторлы және вентиляциялы камералар, монтаждық алаңшалар орналасады.

Жерасты бөлігі су өткізбейтін қабырғалы екі отсекке бөлінген, олардың бірінде қабылдау резервуары және тор бөлмесі орналасқан, ал бірінде машина залы орналасқан.

Қабылдау резервуары тұнбаларды қабырғалары мен табанынан шайып кететін құбырлармен жабдықталған. Түсу үшін арнайы люктар мен сатылар қарастырылған.

Жертөле бөлмесінде негізгі сорғыштардың жапқыштары бар сору құбырлары,  қабылдау резервуарынан ұласқан сорғыштар орналасқан.

Сорғыштардың бөлмесінде негізгі сорғыштардың үш электрқозғалтқыштары орналасқан ВАН 118/23-8УЗ, N=400кВт, таза май багы және май сүзгісі бар қол сорғышы бар. Жабдықтарды және арматураларды монтаждау және демонтаждау аспалы кранмен МСТ-7890-83  бойынша және 3,2 т тальмен ВП-6 м, МСТ 110674  бойынша орындалады.

Сорғыш станциясының арынды құбырлар екі сызықты (1 жұмысшы, 1 резервті) болат электрлі дәнекерленген құбырлармен жобаланған, диаметрлері 426x7 мм МСТ 10704-83 бойынша, олардың аралығы жөндеу аймағына лайықтап бөлінген.

Болат құбырлар топырақтың қатты ісіпуіне сәйкес қабылданды. Көлік жолдарымен өтетін жерлерде құбырларды қабықтардың ішінде төсейді. Топырақтың металға коррозиясының белсенділігіне байланысты болат құбырларды және қабықтарды күшейтілген коррозияға қарсы изоляциямен төсейді.

Трассаның жоғары жерлерінде вантузы бар құдықтар орнатылады, ал төмен жерлерде желінің тіремесі үшін запорлы құдықтар орнатылады.

8.3 Суды алып кету жүйесінде еңбекті қорғау және тіршілік қауіпсіздігін ұйымдастыру бойынша жалпы талаптар

Суды алып кету нысандарында жұмыс жасайтын қызметкерлер Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінде, РҚ-02-02 және «Қауіпті өндірістік нысандардың лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерін өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында оқытуды ұйымдастыру ережелерінде» белгіленген тәртіпте еңбекті қорғау және қауіпсіздік мәселелері бойынша оқытылады, нұсқамадан өткізіледі және білімі тексеріледі.

Қызметкерлер құрамында, құрылыстардың технологиялық режимінің сақталуына жауапты қызметкерлермен қатар, еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау күйі үшін, технологиялық жабдықтардың, электр жабдықтарының, көтеру-тасымалдау жабдықтарының, автоматизация құралдарының, бақылау-өлшеу аспаптарының техникалық пайдаланылуы, реагентті шаруашылық және өрт қауіпсіздігі үшін жауапты қызметкерлер тағайындалуы қажет.

Суды алып кету ұйымында еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау күйі үшін жалпы жауапкершілікті жұмыс беруші көтереді.

Нысандарында хлорды өндіру, сақтау, тасымалдау және қолдану кезінде хлормен жұмыс жасау тәртібі «Хлорды өндіру, сақтау, тасымалдау және қолдану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына» сәйкес реттеледі[20].

Өндірістік жайларда санитарлық бекеттер жабдықталуы қажет, қажетті дәрілер мен құралдар жинағымен, сондай-ақ оларды қолдану жөніндегі нұсқаулықтармен бірге дәрігерге дейінгі алғашқы көмек көрсету дәрі қобдишаларымен жарақтандырылуы қажет.

Дәрігерге дейінгі алғашқы көмек дәрі қобдишаларындағы дәрілік заттардың тізімі мен қажетті мөлшері өндіріс сипаты мен қызметкерлер санына сәйкес жергілікті денсаулық сақтау органдарымен келісіледі.

Дәрілік заттар мен құралдардың шығындалуы және (немесе) жарамдылық мерзімінің өту шамасына қарай жүйелі түрде толықтырылуы қажет.

8.4 Желілерге қызмет көрсету кезіндегі талаптар

Суды алып кету нысандарында адам өмірі мен денсаулығына қатер төндіретін жағдайлар туындаған кезде, мысалы, құрылыс конструкцияларының, траншея қабырғаларының, қазандықтардың құлау, су басуы, зиянды газдардың бөлінуі және т.б. қауіптер туындағанда бұл жерлердегі жұмыстарды дереу тоқтату қажет.

Су астындағы резервуарда және басқа сыйымдылықты құрылыстардағы жабдықты жөндеу олардан су босатылған соң және кенеттен толу мүмкіндігі жойылған соң ғана жүргізілуі қажет.

Суды бұру жүйелерінің ашық сыйымдылықты құрылыстары егер олардың қабырғалары еденнің, алаң немесе жобалау белгісінен 0,75 м асатын болса, ішкі периметрі бойынша қосымша қоршаулы болуы қажет, бұл ретте қорғау үстіне дейінгі жалпы жиіктігі 0,75 м кем болмауы тиіс. Жоғарғы жағының ені 0,3 м асатын қабырғалар үшін қоршаусыз еденнен, алаңнан немесе жобалаудан 0,6 м кем болмайтын биіктігіне жол беріледі. Еден немесе жобалау белгісі ашық сиымдылықты құрылыстар қабырғалардың үстінен 0,15 м-ден аса төмен болуы қажет.

Тереңдетілген жайлардан шығыс үшін көлбеу бұрышы 45 аспайтын, ал ұзындығы 12,0 мм дейінгі жайлардан – көлбеу бұрышы 60 аспайтын ені 0,9 кем болмайтын сатылар болуы тиіс. Қызмет көрсету алаңына көтерілу үшін саты ені көлбеу бұрышы 60 аспайтын, ені 0,7 м кем болмайтын саты болуы қажет.

Құбырлар арқылы жалғыз өтпелер үшін және жекелеген ысырмалар мен тиектерге көтерілу үшін көлбеу бұрышы 60 аспайтын, ені 0,5 м сатыларды немесе басқыштарды қолдануға жол беріледі.

Көлденең тұндырғыштар жабындарында оларға түсетін люктер, сынама іріктеуге және уақытша жарықты монтаждауға арналған, бір бірінен 10,0 м аспайтын қашықтықта орналасқан саңылаулар мен желдету құбырлары болуы қажет.

Биіктігі ауданның жоспарланған бетінен 0,5 м аспайтын топырақпен үйілген жер астындағы сыйымдылықты құрылыстардың көлік немесе механизмнің кіруіне жол бермейтін қоршаулары болуы қажет.

Суды алып кету жүйесінің өндірістік жайларында жабдықтарға қызмет көрсету кезінде еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз ететін жарықтандырылған өтпе жолдар болуы тиіс.

Өндірістік жайларда технологиялық жабдықтарды, шентемірді және құбырларды пайдалану және жөндеу үшін көтеру-тасымалдау құралдары болуы қажет.

8.5 Сорғыш станцияларын пайдалану кезіндегі талаптар

Сорғыш станцияларын пайдалану кезінде қауіпсіздік талаптары ҚР ҚНжЕ 4.01-02, ҚНжЕ 2.04.03 сәйкес айқындалады.

Сорғыш станцияларын пайдалану кезінде қызметкерлер:

- пайдалану жөніндегі нұсқаулықтарға сәйкес сорғылық агегаттар, коммуникациялар мен қосалқы жабдықтардың күйін және жұмыс режимін бақылау және қадағалауды қамтамасыз етуге;

- белгіленген мерзімде жабдықтарды қарау және жөндеуді жүргізуге;

- орын-жайда тиісті санитарлық күйді қолдауға;

- агрегаттардың жұмыс жасаған сағаттарына жүйелі түрде есеп жүргізуге және компьютердің дискілерінде немесе пайдалану журналдарында жазба жасауға міндетті.

Сорғыш станциясының жабдықтарын пайдалану қауіпсіздігі мен еңбектің қауіпсіз шарттарының күйі үшін жауапкершілікті тиісті өндірістік цехтерге (учаске, қызметтер) бекіту қажет, жабдықтарды пайдалану үшін қызметкерлер жауапкершілігі мен бөлімшелер функциясын айқындау керек[21].

Кезекші қызметкерлер сорғы агрегатында төмендегі ақаулықтар туындаған жағдайда, істен шыққан аппаратты дереу тоқтатып, резервтік агрегатты іске қосуы қажет (бұл ретте диспетчерге хабарлау керек):

- агрегатта анық естілетін шу, тықылдаған дыбыс;

- электр қозғағыштың роторы мен статоры арасындағы саңылауда ұшқындау және жарқырау;

- жұмыстың қалыпты режимімен салыстырғанда қатты дірілдің туындауы;

- мойынтыректің, статор орамы немесе электр қозғағышының роторының температурасының рауалы деңгейден асуы;

- тербеліс мойынтірегінің істен шығуы немесе сырғанау мойынтірегінің балқуы;

- май қысымының рауалы деңгейден түсуі;

- электр қозғағыш мойынтіректерін салқындатушы су қысымының төмендеуі;

- түтіннің шығуы.

Сақтандыру қаптамалары мен басқа қорғаныс құрылғыларын сорғы және компрессорлық қондырғылар жұмысы кезінде шешуге, май өткізгіш жүйені ашық отпен жылытуға, жарық беру үшін от жалауын пайдалануға, жұмыс жасау кезінде агрегаттарды жөндеуге және олардың қозғалмалы бөліктерін қолмен тежеуге болмайды. Майлау майларын, сүрту және басқа да тез тұтанатын материалдарды арнайы бөлінген жерлерде, жабық жанбайтын жәшіктерде сақтау қажет.

8.4 Желілерді жөндеу және пайдалану кезіндегі талаптар

Желілерде жұмыс жасау кезінде МСТ 12.3.006 сәйкес ықтимал спецификалық қауіпті және зиянды өндірістік факторлар, атап айтқанда келесілер есепке алынуы тиіс:

- құдықтардың, камералардың, коллекторлардың улы және жарылыс қауіпті газдармен газдануы, бұл жарылысқа, жұмыскерлердің улануына немесе күйік алуына әкелуі мүмкін;

- құдықтар, камераларға түсу кезінде құдықтарға түсу, сондай-ақ люктерді ашып-жабу кезінде жарақаттар алу мүмкіндігі;

- құдықтар, камералардағы жұмыскерлерге ашық люктерге әртүрлі заттардың құлауы;

- құдықтар, камералар мен коллекторлардағы жұмыскерлерге су ағындарының әсер етуі қауіпі;

- жер жұмыстарын орындау кезінде топырақтың опырылу қауіпі;

- көшенің жүру бөлігінде жұмыс жасау кезінде көлік құралдарының қағып кету қауіпі;

- құдықтар, камералар мен коллекторларда жұмыс жасау кезінде ауа ортасының жоғарғы ылғалдығы;

- ағынды сулармен жанасу кезіндегі биологиялық қауіп.

Суды алып кету желілерінің құдықтың люктерін ашпай сыртқы тексеру және қарауды бір жұмыскер жүзеге асырады, ол жарық шағылыстыратын жолағы бар сарғыш-қызғылт түсті кеудеше киюі және тасымалданбалы қоршау белгісіне ие болуы тиіс. Тексеру барысында құдықтар люктерінің қақпақтарын ашуға болмайды.

Ашық құдықтар мен камералар ішінде отты пайдалануға және темекі шегуге тыйым салынады.

Суды алып кету коллекторында жұмыс жасау кезінде оттек-оқшаулауғы газ қағарлар қолданылады, оттек оқшаулаушы газ қағарларды сүзгілеуші түрлеріне алмастыруға тыйым салынады.

Жүкті көтеру (түсіру) кезінде шетке тұру мүмкін болмаған кезде камералар мен құдықтар ішінде тұруға болмайды.

Суды алып кету жүйесін пайдалану және жөндеу бойынша бригаданың барлық мүшелері дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық көмек көрсету тәсілдеріне үйретілуі қажет.

Тәуліктің қараңғы уақытында жұмыс жасау орындары және жұмыс учаскелері, оларға өтпелер мен кіре-берістері  тиісті мемлекеттік стандарттар талаптарына сәйкес жарықтандырылуы қажет.

Жарықтандырылмаған орындарда жұмыс жасауға жол берілмейді.

Жұмыс орындарында ауа температурасы 10С төмен болғанда ашық ауада жұмыс жасайтындар жылынуға арналған жаймен қамтамасыз етілуі қажет.

Құдықтар, шурфтар мен басқа да ойықтар қақпақтармен, қалқандармен немесе қоршаулармен жабылуы қажет.

Апаттық жұмыстардан басқа, ұзақ мерзімді жұмыстарды жүргізу кезінде жұмыстар басталмас бұрын осы жұмысты жүргізу жөнінде құзырлы мемлекеттік органдармен және өзге мүдделі ұйымдармен келісу қажет.

8.5 Сарқынды суларды тазалайтын құрылыстарды пайдалану кезінде қойылатын талаптар

Сарқынды суға немесе қалдықтарға қол тигізетін жұмыскерлердің арнайы киімі мен арнайы аяқ киімі аптасына кемінде бір рет жуылып, дезинфекциялануы тиіс. Станцияларда  киім кептіретін жайлар болуы тиіс. Арнайы киімнің жуылуы және дезинфекциялануы сумен жабдықтау және су тарту ұйымында ұйымдастырылуы немесе бұл жұмысты шарт бойынша арнайы ұйым жасауы тиіс.

Механикалық торларды тазалаған уақытта тырмада тұрып қалған қалдықтарды қолмен алуға тыйым салынады. Механикалық тырмалардағы қалдықтарды тырма толығымен тоқтағаннан кейін барып, тазалауға болады. Бұл жұмысты орындаған уақытта қолғап пен респиратор пайдалану қажет.

Қалдықтар санэпидқадағалау органдарымен келісілген жерге дейін апарылғанша қақпақтары жабылған контейнерлерде сақталып, ЖҚҚ пайдаланылуымен күн сайын хлорлы әктас себіледі[22].

Контейнерлер жылына кемінде бір рет тексерілуі тиіс. Олардың бойында инвентарлық нөмір, жүк көтергіштігі мен сыналу мерзімі көрсетілген  тақтайшадағы жазулар болуы тиіс.

Тұндырғыштардың лай қармағыштарының айналмалы бөліктері қоршалуы тиіс. Тұндырғыштардың лай қармағыштар, лай сорғыштары арбасы жүретін жолды механизмнің тура келе жатқан фермасы (көпірі) алдында қолмен тазалауға тыйым салынады.

Биосүзгілердің қоқысталып қалған айналмалы және стационарлы суарғыштары тек өшіп тұрған уақытта ғана тазалануы тиіс. Биосүзгілердің тиелетін материалы механизмдердің көмегімен ауыстырылады, жұмыскерлер арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен жұмыс істеуі тиіс.

Сүзгі алаңдарына қызмет көрсететін жұмыскерлерге душ, арнайы киімді кептіретін, демалатын және тамақтанатын орындар ұйымдастырылады. Түнгі уақытта қауіпті аймақтарда  қызыл түсті сигнал шамдар жанып тұруы қажет.

8.6 Тұнбаларды өңдеу кезіндегі талаптар

Қажетінше ауа алмастырып тұратын желдеткіштердің тоқтамай жұмыс істеп тұруын қамтамасыз ету үшін электр техникалық жабдықтың, метантенктерге қызмет көрсету жайларының резервтік электр қоректенуі болуы тиіс.

Желдеткіш жұмыс істемей тұрған уақытта жұмыскерлердің метантенктер тұрған жайларға  кіруіне және бұл жерде қандай да бір жұмыстарды жүргізуге жол берілмейді.

Метантенктерге қызмет көрсететін жайлардағы электр жарығы, электр қозғалтқыштары, іске қосу және тоқ қоректендіретін құрылғылар мен аппаратура жарылыстан қорғалып орындалуы тиіс. Электр құрылғылары мен электр жабдығының жермелеуі болуы тиіс.

Қауіпті жерлерге қауіпсіздік белгілері ілінуі тиіс.

Метантенк күмбезінің астында 15 мин артық жұмыс істеуге болмайды, кейіннен кем дегенде 30 мин кідіріс жасау қажет.

Тұнбаны құрғататын лай жиналатын құрылыстар қызмет көрсететін жұмыскерлердің қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ететін ыңғайлы жолдары мен қоршаулары болуы тиіс.

Лай жиналатын алаңдарды тазалау құрылыстарының аумағынан басқа жерге орналастырған уақытта қызмет көрсететін жұмыскерлер үшін қызметтік және тұрмыстық жайларды, қойма мен телефон байланысын қамтамасыз ету қажет.

Лай жиналатын алаңдардан алынған құрғаған тұнбаны механикалық жолмен алып тастау қажет. Механикалық жинау жұмыстарын жүргізуге, тұнбаны тиеуге және тасуға қажетті жолдар автокөлік пен механизация құралдары үшін құламалармен жасалады. Жолдар, өтпе жолдар, көпірлер, құдықтарға баратын жолдар үнемі тазартылып, уақытылы жөнделіп тұруы тиіс.

Тұнбаларды (хлорлы темір, қайнатылған әктас, флокулянттар) өңдейтін реагенттерді сақтаған, дайындаған және дозалаған уақытта ҚНжЕ 2.04.03, ҚР ҚНжЕ 4.01-02 талаптары сақталуы тиіс.

8.7 Өрт сөндіру кезіндегі қауіпсіздік шаралары

Нысандарды өрттен қорғау құралдары әрдайым жұмыс істеп тұруы қажет. Суы өрт кезінде алынатын суқоймалары көрсеткіш белгілеулермен белгіленуі тиіс,  өрт сөндіру гидранттары бар құдықтардың беті люктармен жабылып, ішіне балшық, мұз бен қар түспеуі тиіс. Қыс мезгілінде өрт сөндіру гидранттары бар құдықтар қатып қалмауы үшін оралып, қапталуы тиіс[22].

Өрт сөндіру гидранттарына, ішкі өрт сөндіру крандарына кемінде әр алты ай сайын техникалық қызмет көрсетіліп, су жіберу арқылы жұмыс қабілеті тексеріліп, тексеру нәтижелері арнайы журналға тіркелуі тиіс.

Өрт крандары әрдайым жұмыс істеп тұру керек және қолдану үшін қол жетімді болуы керек. Жөнсіздік анықталған уақытта мұндай жөнсіздікті дереу жою шаралары қолға алынуы тиіс. Бес жылда кемінде бір рет өртке қарсы ішкі су құбыры желісін жуып, қабырғасын басқан обрастаний тазалап тұру қажет. Ішкі өрт крандарын арнауы бойынша пайдаланбауға тыйым салынады.

Барлық жайлардағы ішкі өртке қарсы су құбырының өрт крандарын жабылатын шкафтарға жинап салынған құбырлармен және діңгектермен жабдықтау қажет. Өрт құбырлары құрғақ, жақсы оралған және крандар мен діңгектерге берік жалғанған болуы тиіс.

Нысандағы өртті сөндіретін барлық құралдар жұмыс істеп тұруы, емін-еркін алуға болатындай көрінетін жерде тұруы тиіс. Өрт сөндіргіштер жерден 1,5 м аспайтын биіктікке және ашылатын есіктің шетінен кемінде 1,2 м қашықтыққа орналастырылуы тиіс.

Әрбір жұмыскер өрт анықталған жағдайда қауіпсіздік пен еңбек қорғау талаптарын сақтап, жұмыс орнында бар алғашқыдағы өрт сөндіру құралдарын қолдана алуы тиіс.

Пайдаланған әдебиеттер тізімі

- Журба М.Г. Водоснабжение. Проектирование систем и сооружений, 1-ое издание в 3-х томах –М.; 2001.

- Ласков Ю. М, Воронов Ю. В., Калицун В. И., Примеры расчетов канализационных сооружений. Учебное пособие для вузов изд 3-е перераб и доп. М.: Стройиздат, 1997.

- Василенко А. А., Водоотведение. Курсовое проектирование - Киев Выша школа, 1998.

- Яковлев С. В., Карелин Я. А., Жуков А. И. Канализация: Учебник для вузов. -5-е изд. - М.: Стройиздат, 1996.

- Канализация населенных мест и промышленных предприятий / Н.И. Лихачев, И. И. Ларин, С. А. Хаскин и др.; Под общ. ред. В. Н. Самохина. - 2-е изд. - М: Стройиздат, 2001.

- Лукиных А.А., Лукиных Н,А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н. Н. Павловского - М : Стройиздат, 1994.

- Захлевный К.К., Нысанбаев К.С. Методическая разработка к выполнению курсового проекта «Насосные и воздуходувные станции» Алма-Ата, изд. НМК, 1995.

- Хамзин С.К., Таженов А.Е. Проектирование земляных работ и устройство фундаментов. Учебное пособие. - М.: изд. ВЗПИ, 1990.

- Владыченко Г. П., Белецкий Б. Ф. Технология строительства водопроводных и канализационных сооружений. Киев: Виша школа. Головное изд, 1992.

- Кашкинбаев И.3., Бештембеков Е. К., Кашкинбаев Т. И. Технология строительства тепловых и газовых сетей. Учебник для вузов. Под научной редакцией проф. И. 3. Кашкинбаева. Алматы: КазГАСА, 1998.

- Кашкинбаев И.3. Технология строительства водопроводно канализационных сетей. Учебное пособие. Алматы: КазГАСА, 1997.

- Федоров Н. Ф. И др. Канализационные сети. Примеры расчета: Учебное пособие для вузов /3-е изд., перераб и доп. - М.: Стройиздат, 1995.

- Калицун В. И. Водоотводящие системы и сооружения: Учебник для вузов. - М.: Стройиздат, 1997.

- Кедров П. П., Пальгунов. П. П., Сомов. М. А. Водоснабжение и канализация: Учебник для вузов. - М.: Стройиздат, 1998.

- Мырзахметов М.М., Тойбаев К.Д., Ластанған суды әкету және тазалау. Алматы, ҚАЗМСҚА, 1996.

- Курганов А. М., Федоров Н. Ф. Справочник по гидравлическим расчетам систем водоснабжения и канализации. 2-е изд. - л.: Стройиздат, 1997.

- Карелин В. Я., Минаев А. В. Насосы и насосные станции. - М.: Стройиздат, 1996.

- Экономика водопроводно - канализационного строительства и хозяйства. Под ред. С. М. Шифрина. - М.: Стройиздат. 2002.

- Мустафаев Ж.С., Сагаев А.А., Шегенбаев А.Т., Өндірістік және ауыз суды тазартуға арналған практикум. Алматы: КазҰАУ, 2007.

- Орлов Г. Г. Инженерные решения по охране труда в строительстве. М.: Стройиздат, 1995.

- Орлов Г.Г. Охрана труда в строительстве. Учебник для вузов. - М.: Высшая школа, 1999.

- Правила безопасности при эксплуатации водопроводно-канализационных сооружений. М. Стройиздат, 2000.

- Маханов Б.Б. Тіршілік қауіпсіздігі. Шымкент, 2005.

- Сатаев М.И., Өсербаев М.Т., Сатаева Л.М. Тіршілік қауіпсізідігі. Шымкент, 2005.

Т.С. Серікбаев, Кенжибаева Г.С. А.А. Естауова

Суды әкету желілері

Оқу құралы

Редактор

Басуға ____________қол қойылды

Типографтық қағаз. Офсеттік басылым. Көлемі   5  б.т.

Таралымы ..….экз. Тапсырыс № ……*

©  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттіке университетінің басылымы

М. Әуезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы. Шымкент қ. Тәуке-хан даңғылы 5.