Ф.7.03-03

Высоцкая Н.А., Кабылбекова Б.Н.

Методические рекомендациии по изучению дисциплины

Избранные главы аналитической химии

Шымкент, 2014г.

Министерство образования и науки Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный университет

им. м.ауЭзова

Кафедра  Химия

Высоцкая Н.А., Кабылбекова Б.Н.

Методические рекомендации по изучению

дисциплины Избранные главы аналитической химии

для магистрантов специальности 6М060600-Химия

Шымкент-2014г.

УДК ________________

(номер УДК)

Составители: к.х.н.,  - доцент Высоцкая. Н.А., Кабылбекова Б.Н. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Избранные главы аналитической химии» - Шымкент: ЮКГУ им.М.Ауэзова, 2014. -24с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Избранные главы аналитической химии» и включают все необходимые сведения курса.

Методические указания предназначены для студентов специальности 6М060600-Химия

Рецензент: Сатаев М.С. – д.т.н., профессор, кафедра ХТНВ

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры Химия (протокол № __ от «___» _______ 201___ г.) и   комитетом ВШ «ХИиБ»

(протокол № ___от «__» _____201__  г. )

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова,  протокол № ___ от «____» ______________ 201_ г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 2014г.

Ответственный за выпуск Кабылбекова Б.Н.

1. Комплекс рекомендаций и разъяснений для организации процесса изучения данной дисциплины

Содержание методических рекомендаций для проведения занятий:

Подготовка и проведение лекции. Лекции являются главным и ведущим видом занятий в образовательном процессе. На лекции преподаватель выносит на обсуждение основной материал дисциплины, излагает его последовательно, логично, четко, если необходимо использует технические средства, в том числе интерактивную доску. На вводной лекции преподаватель знакомит с целью и задачей читаемой дисциплины. Обзорные, проблемные лекции должны содержать основной материал. Изложение материала  должно проходить в таком темпе, чтобы магистрант успел законспектировать основную мысль. Изложение лектором материала должно вызывать у магистрантов интерес к дисциплине. Роль лектора – создать проблемную ситуацию, вызвать интерес к проблеме.

Подготовка и проведение практического занятия. Практические занятия играют также важнейшую роль в образовательном процессе, они являются логическим завершением лекции. На практических занятиях предлагается решение задач, построение графиков, составление уравнений реакций, схем процессов. Преподаватель должен предложить магистрантам типовые варианты решения задач, научить магистрантов составлять алгоритм решения, а также предложить для решения  трудные задачи и схемы, требуя от магистранта мобилизации своих знаний для логического мышления и правильного вывода.

Подготовка и проведение лабораторных занятий. Лабораторные занятия также играют важную роль в образовательном процессе. Преподаватель должен организовать и мобилизовать магистрантов к проведению эксперимента. Некоторые опыты являются показательными и они должны проводиться преподавателем вместе с лаборантом, при этом необходимо объяснить магистрантам происходящие явления. Преподаватель сам решает какую часть опыта магистрант должен проводить самостоятельно, а какие опыты проводить в паре (по два три магистранта). Магистранту необходимо оформить полученные результаты, сделать соответствующие выводы, если необходимо построить графики. До окончания занятия преподаватель должен проверить правильность проведенного эксперимента и выводы, сделать замечания, если требуется и подсказать методы исправления.

Контроль знаний, полученных на лекционных, практических, лабораторных занятиях осуществляется устным опросом, письменной работой либо тестированием.

Советы по планированию и организации времени для подготовки к занятиям. Лектор рекомендует магистрантам уделять для подготовки к дисциплине не менее 2-х часов в неделю.

Рекомендации по использованию материалов УМКД. В начале семестра магистрант получает от преподавателя Силлабус, в котором представлен план проведения всех видов занятий.

На занятиях по СРСП преподаватель уделяет внимание особенно тем вопросам, которые будут вынесены на экзамены.

Задания на СРС выдаются по тем темам, которые не вошли в лекционный материал и которые магистрант должен самостоятельно проработать, используя литературные источники, рекомендованные преподавателем, а также интернет ресурсы.

Введение

Курс дисциплины «Избранные главы аналитической химии» закладывает и формирует у магистрантов основу знаний по современным методам анализа, знания качественного и количественного анализа, а также  понятия о химических методах, которые основаны на способности вещества вступать в химическое взаимодействие и физико-химических методах - электрохимических, спектроскопических, хроматографических, радиометрических, в основу которых входят наблюдения за изменением физико-химических свойств и параметров веществ. Задачи этих методов анализа разнообразны, например, химический анализ широко применяется в металлургии, радиохимии, геохимии, биологии, медицине, фармацее, экологии, микробиологии, сельском хозяйстве и др. Знание этих методов позволит магистрантам найти, возможно, правильные пути анализа и получить навыки самостоятельной работы с целью решения задач  на различных уровнях – от диагностических до идентификационных. Выполнение эксперимента и его анализ позволит более глубоко закрепить магистрантами теоретические знания, полученные на лекционных, практических  занятиях.

2. Эмиссионный спектральный анализ, явления и эффекты, возникающие при этом анализе. Количественный и качественный спектральный анализ.

Общая характеристика метода. Пробу исследуемого вещества испаряют и возбуждают свечение паров посредством пламени электрической дуги, высоковольтной искры или другими источниками возбуждения. Атомы каждого элемента в возбужденном состоянии испускают волны только определенной длины, так называемое характеристическое излучение. Благодаря этому этим методом анализа можно анализировать сложные вещества.

Количественный эмиссионный спектральный анализ основан на зависимости, существующей между яркостью спектральный линий определяемого элемента и его концентрацией, т.е. мерой концентрации данного элемента в исследуемой пробе является интенсивность линий спектров паров определяемого элемента. Эмпирическая формула для расчета была выведена ученым Б.Ломакиным:

IA = aCb

где   IA – интенсивность спектральной линии определяемого элемента,

С – концентрация,

a и b – постоянные величины.

Различают визуальный спектральный анализ, фотографический и второстепенные виды анализа.

В качественном методе для открытия элементов пользуются аналитическими линиями, которые можно обнаружить в спектре исследуемой пробы при предельно малой концентрации открываемого элемента. Например, последней линией в спектре натрия является линия, длина волны которой равна 10-8 см (5890 А), в фотографическом методе спектр снимают на фотографическую пластинку при помощи спектрографа с кварцевой оптикой, для расшифровки спектра пользуются спектропроектором, который проектирует на экран небольшой участок спектра, увеличенный в 20 раз.

Визуальный метод применяют в основном для анализа сплавов, где сравниваются спектры всех элементов с основным.

В количественном методе обычно используют не абсолютную интенсивность спектральных линий, а отношение интенсивности линии определяемого элемента к интенсивности линии элемента сравнения. При анализе сплавов в качестве элемента сравнения выбирают один из компонентов сплава, при анализе руды и солей обычно в пробу вводят специально подобранный элемент (метод внутреннего стандарта). Пару линий, используемую в количественном спектральном анализе называют – аналитической (гомолитической) парой.

3. Адсорбционная спектроскопия, закон Бугера-Ламберта. Спектры поглощения, вращательные, колебательные.

Адсорбционная спектроскопия основана на избирательной адсорбции (поглощении0 отдельный компонентов анализируемой смеси в различных средах и обусловлена различной адсорбируемостью растворенных компонентов.

Адсорбция газов основана на использовании различия в адсорбируемости газов и паров, ионно-обменная основана на использовании ионнообменных процессов, протекающих между подвижными ионами адсорбента и ионами электролита, содержащимися в анализируемом растворе, окислительно-восстановительная основана на использовании разных скоростей окислительно-восстановительных реакций между реагентом и ионами, содержамися в анализируемом растворе или образце, адсорбционно-комплексообразовательная основана на использовании реакций комплексообразования, протекающими между комплексообразователем и исследуемыми компонентами смеси веществ.

Основным законом в адсорбционной спектроскопии является закон Бугера-Ламберта:

D = lg I0/I = έCl

где   I – интенсивность света, прошедшего через раствор,

I0 – интенсивность падающего на раствор света,

έ - молярный коэффициент поглощения, или коэффициент погащения,

С – концентрация вещества, моль/л,

l – толщина слоя светопоглощающегося раствора, см.

Происхождение молекулярных спектров поглощения. Молекулы, как и атомы, могут находиться только в определенных энергетических состояниях. Если изучение определенной длины волны проходит через вещество не поглощаясь, то энергетическое состояние молекул этого вещества останется без изменений, но если излучение поглощается, то молекулы вещества переходят из одного энергетического состояния в другое (от меньше энергии к большей). Согласно условию Бора произведение волнового числа х поглощенного излучения и постоянной Планка равно разности энергии молекулы после поглощения и до поглощения:

хh = Е2 – Е1

При измерении только энергии вращения молекулы, поглощенные лучи имеют длины волн порядка 50-100 мк, наблюдаемый спектр называют вращательным, он лежит в далекой инфракрасной области спектра, а поглощенные лучи имеют длину волны порядка 2,2-20 мк.

4. Электронные спектры, источники света, качественный и количественный анализ, практическое применение.

Для возбуждения свечения элементов достаточно внести испытуемое вещество в ацетиленовое пламя или пламя газовой горелки. Обычно исследуемое вещество вдувают в виде его раствора в пламя.

Более совершенным является метод возбуждения спектров при помощи дугового разряда. При  анализе тугоплавких металлов в качестве электродов применяют сами металлы, для анализа минеральных солей обычно применяют дугу между угольными электродами.

Конденсированная искра (высоковольтная) применяется для исследования металлов с металлическими электродами, например медными.

В последнее время используют метод фотографирования спектров с помощью угольных электродов, например для определения алюминия в ультрафиолетовой части спектра.

Молекулярные спектры поглощения используются на сравнении интенсивности окраски исследуемых объектов (растворов) и стандартов при определенной концентрации.

Качественный анализ в ультрафиолетовой части спектра: ультрафиолетовые спектры поглощения обычно имеют две-три иногда пять и более полос поглощения, для идентификации исследуемого вещества записывают его спектр поглощения в различных растворителях и сравнивают полученные данные с соответствующими спектрами сходных веществ известного состава. Для идентификации необходимо иметь достаточное количество спектров поглощения в виде атласов.

Качественный анализ видимой части спектра: идентификацию окрашенного вещества можно проводить, сравнивая его спектр поглощения в видимой части со спектром сходного красителя и сделать вывод о составе смеси.

Качественный анализ в инфракрасной области спектра: известно. Что образование инфракрасных спектров связано с энергией колебаний атомов молекулы, при этом колебания атомов молекулы обуславливают полосы поглощения, индивидуальные для молекул данного вещества. Однако, среди этих колебаний можно выделить колебания групп атомов, которые слабо связаны с колебаниями атомов остальной части молекулы. Полосы поглощения, вызванные такими колебаниями, называют характеристическими полосами.

Количественный анализ дает возможность определения содержания элемента в компоненте (руде, сплаве и др.) с точностью до 0,001%. Для начала готовят эталоны, готовят электроды, проводят фотографирование спектров, строят графики калибровочные и по графику находят содержание элемента в пробе.

5. Атомно-адсорбционный спектральный анализ, общая характеристика метода (ААС), области применения.

Атомно-адсорбционный спектральный анализ схож с методом просвечивающего растрового электронного микроскопа, метод работы которого, был изобретен еще в 1938 году.

Все изображения, которые наблюдались до настоящего времени, давали информацию о структуре образца вплоть до атомных масштабов. Но зачастую имелась потребность в получении химической информации, например, о локальном химическом составе. Для этого требуется получение из образца некоторого отклика (сигнала), который будет чувствителен к точному атомному номеру Z атомов образца. По мере увеличения Z заряд ядра атома увеличивается, отклоняя электроны ближе к ядру и изменяя их энергию. Электронами, которые наиболее полезны для случая анализа, являются не внешние электроны (валентные), а электроны внутренних оболочек атома. Поскольку последние не принимают участия на химической связи, их энергия не зависит от атомного окружения и они характеризуют заряд атомного ядра и, следовательно, атомного номера элемента.

Когда электроны внутренних оболочек совершают переход с верхних энергетических уровней на нижние уровни, то происходит эмиссия рентгеновского фотона, энергия которого равна разнице энергий двух квантовых уровней. Это свойство применяется в рентгеновской трубке, где первичные электроны бомбардируют твердую мишень (анод) и возбуждают электроны внутренней оболочки для их перехода на более высокие энергетические уровни. В процессе релаксации генерируется характеристическое рентгеновское излучение. Аналогично первичные электроны, бомбардирующие образец также вызывают эмиссию рентгеновского излучения и можно провести химический анализ (точнее элементарный) путем определения длин волн или энергий рентгеновских фотонов. В настоящее время ААС является наиболее перспективным методом анализа и широко применяется для определения элементного состава любого вещества органического и неорганического происхождения.

6. Рентгеноспектральные методы анализа, рентгеновские спектры, источники возбуждения, приемники излучения. Качественный и количественный анализ, области применения.

Рентгеноспектральные методы анализа используются не только для анализа и исследования различных природных и технических объектов, но и для изучения разнообразных реакций и процессов, протекающих в экстремальных условиях (давление, температура, радиация и др.).

Развитию таких методов в значительной мере способствует прогресс в развитии физических электронных методов анализа, таких как: растровая электронная микроскопия, аналитическая электронная микроскопия, просвечивающая растровая электронная микроскопия и др.

Для освоения метода рентгеноспектрального анализа необходимо иметь представление о единице дозы рентгеновского излучения (рентген). Это гамма- излучение в воздухе, при которой сопряженная корпускулярная эмиссия в 1см2  при 0о С и 760 мм рт. ст. производит ионы, несущие 1 CGSE электричества каждого знака, в единицах СИ 1р=2,57976*10-4  к/кг.

Для количественной оценки действия любого ионизирующего излучения в любом облучаемом веществе введено понятие поглощенной дозы.

Известны методы анализа, основанные на поглощении излучения: например, на регистрации изменения интенсивности потока ядерного излучения того или иного вида, прошедшего через слой анализируемого материала. Такие определения проводят на приборах, состоящих из ионизационной камеры, источника β-излучения, камеры-поглотителя и исследуемого образца. При этом излучение попадает от источника в ионизационные камеры, соединенные противоположными полюсами через индикатор нулевого тока. В одну камеру излучение попадает через поглотитель постоянной толщины, в другую – через испытуемый образец. Точность определения составляет 0,03%.

Методы, основанные на поглощении нейтронов применимы там, где ряд изотопов обладают высоким эффективным сечением реакции захвата тепловых нейтронов. Поглощение нейтронов при их взаимодействии с ядрами элементов, входящих в состав поглощающего вещества, подчиняется экспоненциальному закону, связывающему поток нейтронов и число атомов поглощающего вещества в 1см3 .

Существуют в настоящее время и широко практикуются также методы:

- основанные на отражении β-излучения,

- основанные на поглощении излучения,

- основанные на поглощении характеристического рентгеновского излучения радиоактивных изотопов и ряд других.

7. Ядерный магнитный резонанс (ЯМР), качественный и количественный, электронный парамагнитный резонанс (ЭПР).

Метод ядерного магнитного резонанса основан на использовании резонансного поглощения электромагнитных волн исследуемым веществом в постоянном магнитном поле, обусловленного ядерным магнетизмом. Этот метод применяется для исследования комплексных соединений, состояния ионов в растворе, для изучения химической кинетики и термодинамики и ряде других разделов.

Метод анализа основан на использовании концентрационной поляризации, возникающей в процессе электролиза, на электроде с малой поверхностью. По характерной кривой, показывающей изменение силы тока в процессе электролиза в зависимости от приложенного напряжения, можно с достаточной точностью определить качественный и количественный состав анализируемого вещества. Кривая силы тока в момент восстановления анализируемого иона поднимается резко вверх, образуя полярографическую волну, по расположению которой можно судить о качественном составе электролита, а по высоте – о концентрации восстанавливающегося иона.

Впервые метод  анализа был предложен в 1922 г. чешским ученым Я.Гейровским. Этим методом можно определить примеси металлов, содержащиеся в технических образцах в количестве 0,001% с точностью до 1%.

Этот метод имеет ряд положительных преимуществ: быстрота аналитического определения (минуты), большая чувствительность (10-3 моль/л), возможность определения нескольких элементов, не прибегая к их предварительному разделению, возможность определения и органических и неорганических веществ.

В методе анализа один из электродов берут с малой поверхностью (обычно ртутно-капельный электрод), другой с большой поверхностью. При пропускании постоянного электрического тока изменение концентрации вещества будет наблюдаться у электрода с малой поверхностью, что обусловлено большой силой тока, приходящийся в процессе электролиза на единицу поверхности малого электрода, т.е. высокой плотностью тока на электроде. По мере повышения разности потенциалов между электродами увеличивается сила тока, протекающего через раствор и плотность тока на малом электроде, при этом скорость обеднения раствора восстанавливающимися ионами в близости от поверхности малого электрода также возрастает. Постепенное повышение напряжения и связанное с этим возрастание плотности тока на малом электроде  приводит в конечном счете к такому моменту, когда все движущиеся к катоду ионы успевают разрядиться, при этом приэлектродный слой пополняется ионами из раствора медленнее, чем протекает процесс разрядки на поверхности электрода. В этом случае дальнейшее повышение разности потенциалов не вызывает заметного возрастания силы.

8. Электрическая проводимость растворов, схема установки, кондуктометрическое титрование.

Электропроводность растворов электролитов обусловлена движением ионов под действием электрического поля. Перенос электричества в растворах электролитов осуществляется ионами. Как и все проводники, растворы электролитов характеризуются определенным сопротивлением, величина обратная этому сопротивлению – электропроводность.

Электропроводность электролитов удобнее относить к числу грамм-эквивалентов растворенного вещества, поэтому введено понятие эквивалентной электропроводности: эквивалентная электропроводность равна электропроводности такого объема раствора, помещенного между двумя параллельными электродами, расположенными на расстоянии 1 см, который содержит один грамм-эквивалент вещества. Электропроводность раствора электролита можно найти, если измерить активное сопротивление между погруженными в него электродами. Для измерения используют как постоянный, так и переменный ток, источником тока служат ламповые генераторы. Сопротивление раствора электролита определяют путем сравнения с эталонным сопротивлением.

Кондуктометрическое титрование основано на измерении электропроводности анализируемых растворов, изменяющейся в результате химической реакции и зависящей от природы электролита, его температуры, концентрации. Метод титрования, при котором точку эквивалентности фиксируют по пересечению двух прямых, отражающих изменение эквивалентной электропроводности исследуемого раствора электролита по мере прибавления титранта в процессе титрования, называют кондуктометрическим титрованием.

Методы кондуктометрического титрования:

- прямая кондуктометрия основана на определении концентрации электролита путем определения электропроводности раствора электролита, так как в определенных пределах возможна прямая пропорциональность между веществами. Прямая кондуктометрия позволяет решать задачи и осуществлять постоянный контроль за состоянием раствора электролита и его концентрацией. Прямая кондуктометрия может быть использована для определения влажности органических растворителей, газов, твердых солей, текстильных материалов, бумаги, зерновых товаров и др.

- косвенная кондуктометрия позволяет определить кроме электропроводности электролита также и другие величины, такие как, рефракцию, вязкость, рН, плотность, массу сухого остатка и др.

- кондуктометрическое титрование используемое для определения индивидуальных веществ и анализа разнообразных смесей.

9. Кислотно-основное титрование, реакция осаждения, реакция комплексообразования, практическое применение.

Разновидностью кислотно-основного титрования являются колориметрические методы анализа. Измерение интенсивности светового потока, прошедшего через окрашенный раствор. Этот метод был впервые предложен русским ученым Севергеным В.М. в 1795 году. В колориметрическом методе используются химические реакции, сопровождающиеся изменением цвета анализируемого раствора. Измеряя светопоглощение окрашенного раствора или сравнивая полученную окраску с окраской раствора известной концентрации, определяют содержание окрашенного раствора в испытуемом растворе. Существует зависимость между интенсивностью окраски раствора и содержанием в этом растворе окрашенного вещества и эта зависимость выражена уравнением Бугера-Ламберта-Бера:

I = Io * 10-εCl

где    I – интенсивность света, прошедшего через раствор;

Io –интенсивность падающего на раствор света;

ε   коэффициент поглощения света – постоянная величина, характерная для каждого окрашенного вещества и зависящая от его природы;

с – концентрация окрашенного вещества в растворе;

l – толщина слоя светопоглощающего раствора, см.

Физический смысл этого закона можно сформулировать следующим образом: растворы одного и того же окрашенного вещества при его одинаковой концентрации и толщине слоя раствора поглощают равное количество световой энергии, т.е. светопоглощение таких растворов одинаковое.

Для окрашенного раствора, заключенного в стеклянную кювету с параллельными стенками, можно сказать, что по мере увеличения концентрации и толщины слоя раствора его окраска увеличивается, а интенсивность света I, прошедшего через поглощающий раствор, уменьшается по сравнению с интенсивностью падающего света Iо.

Если прологарифмировать уравнение закона Бера и изменить знаки на обратные, то уравнение примет вид:

Iо

lǧ ------ =  εCl

I

Iо

lǧ ------ =  εCl – эта величина является важной характеристикой

I

окрашенного раствора, её называют оптической плотностью раствора и обозначают буквой D:

Iо

D=lǧ ---- =  εCl

I

Из этого уравнения вытекает, что оптическая плотность раствора прямо пропорциональна концентрации окрашенного вещества и толщине его слоя.

Следовательно, при одинаковой толщине слоя раствора данного вещества оптическая плотность этого раствора будет тем больше, чем больше в нем содержится окрашенного вещества. При одинаковой концентрации данного окрашенного вещества оптическая плотность раствора зависит только от толщины его слоя.

Вывод: если два раствора одного и того же окрашенного вещества имеют различную концентрацию, одинаковая интенсивность окраски этих растворов будет достигнута при толщинах этих слоев, обратно пропорциональных концентрациям растворов.

Таким образом, чтобы определить концентрацию окрашенного раствора, необходимо измерить его оптическую плотность  D. Чтобы измерить оптическую плотность, необходимо измерить интенсивность светового потока.

Интенсивность окраски растворов можно измерять различными методами:

- визуальными (субъективными), при котором оценку интенсивности окраски делают невооруженным глазом;

- фотоколорометрическими (объективными), при которых оценка окраски осуществляется с помощью фотоэлементов (на приборах фотоколориметрах).

Для определения этим методом концентрации исследуемого вещества измеряют оптическую плотность испытуемого раствора (Dисп) и эталонного раствора, концентрация которого известна (Dэтал).

Расчет проводят по формуле:

Dисп

Сисп  = ---------- Сэтал

Dэтал

Для построения калибровочной кривой необходимо приготовить серию эталонных растворов, содержащих различные количества определяемого вещества. С помощью фотоколориметра измеряют оптические плотности приготовленных эталонных растворов и результаты записывают в виде таблицы или строкой, например:

Эталонный раствор …………..1           2          3         4       5

Содержание определяемого

вещества, мг/100мл раствора.. 1          4          6          8       10

Оптическая плотность ……….0,1     0,4      0,6       0,8      1,0

На основании полученных результатов строят кривую зависимости оптической плотности раствора от его концентрации. Для построения графика на оси абсцисс откладывают значения концентраций эталонных растворов, а по оси ординат – величины их оптических плотностей. Из точек, найденных на осях, восстанавливают перпендикуляры и точки их пересечения соединяют линией

10. Потенциометрия. Электродный потенциал и эдс, элемент Вестона, электроды сравнения, индикаторные электроды.

Потенциометрические методы титрования основаны на измерении

потенциала электрода, погруженного в раствор. Величина потенциала зависит от концентрации соответствующих ионов в растворе. Электрод, по потенциалу которого судят о концентрации определяемых ионов в растворе, называют электродом сравнения. В качестве электрода сравнения применяют такой электрод, величина потенциала которого остается неизменной при изменении концентрации измеряемых ионов. Обычно в качестве электрода сравнения применяют:

-  нормальный водородный электрод, потенциал которого условно приравнен к нулю;

- каломельный электрод сравнения, потенциал которого в насыщенном растворе хлорида калия при 25оС составляет 0,2458 В;

- насыщенный хлорсеребряный электрод сравнения.

Электрод, потенциал которого хотят измерить (например, серебряный), соединяют с электродом сравнения (каломельным)  и получившуюся ячейку  включают в схему, измеряющую напряжение. Во время измерения напряжение поддерживают низкой силой тока (от10-6 до 10-14), проходящего через ячейку. При малой силе тока характеристика ячейки не изменяется.

Потенциал электрода является функцией активности вещества. например, потенциал серебрянного электрода в растворе ионов серебра выражается уранением:

Е = Ео + 0,059 lǧaАǧ+,

где  Ео = 0,7995 В – нормальный потенциал для процесса, выражаемого процессом  Аǧ+  + е → Аǧ, следовательно активность ионов серебра можно определять по величине потенциала Е.

Для определения концентрации ионов серебра (САǧ+) необходимо знать коэффициент активности (ƒАǧ+).

При титровании раствора, содержащего испытуемое вещество (например ионы серебра), раствором хлористого натрия концентрация ионов серебра уменьшается и потенциал индикаторного электрода изменяется. А потенциал электрода сравнения остается без изменения. Поэтому, во время титрования по мере взаимодействия определяемого вещества (Аǧ+) со стандартным раствором прибавляемого реактива (NaCl) наблюдается постепенное и нарастающее изменение потенциала индикаторного электрода. Вблизи точки эквивалентности происходит сильное изменение концентрации ионов исследуемого вещества (Аǧ+), сопровождающееся резким изменением потенциала индикаторного электрода, что и является признаком конца титрования.

Титрование, при котором точка эквивалентности  определяется по скачку потенциала электрода, погруженного в раствор, называют потенциометрическим титрованием.

11. Вольтамперометрия, полярографические установки, амперометрическое титрование, кривые титрования

Вольтамперометрия основана на изучении вольтамперных кривых, которые получаются, если при электролизе раствора анализируемого вещества постоянно повышать и фиксировать силу тока.

Метод разработан в 1922 году чешским ученым Я.Гейровским, который проводил опыты на ртутно-капающем электроде, который являлся катодом, а анодом служила донная ртуть, или практически не поляризуемый каломельный электрод. При таком электролизе изменение внешней э.д.с. шло полностью на изменение потенциала катода.

При достижении потенциала восстановления ионы исследуемого металла могут разряжаться на ртутном катоде:

Меn+ + ne  = Me (Hg)

Потенциал ртутного катода выражается уравнением Нернста:

E = E0 + RT/nF ln C

В результате процесса электролиза сила тока в цепи начинает возрастать и концентрация ионов металла у поверхности катода уменьшается. Однако, за счет диффузии из массы раствора к поверхности капли доставляются новые порции ионов. Сила тока в цепи будет зависеть от скорости диффузии. При достижении некоторого потенциала концентрация станет меньше и скорость разряда ионов на катоде станет равной скорости диффузии, при этом концентрация ионов в глубине раствора остается постоянной, а концентрация в прикатодном слое уменьшается и близка к нулю, по этой причине и разность концентраций будет постоянна. Наступившее состояние равновесия будет характеризоваться постоянной силой тока, который называется диффузионным.

Графическая зависимость силы тока от напряжения называется полярограммой. Связь диффузионного тока с концентрацией и другими величинами описывается уравнением Ильковича:

I = 605nD1/2m2/3τ1/6C,

где: I – сила тока, мкА (1мка = 10-6А),

n – число электронов, принимаемых ионом при восстановлении,

D – коэффициент диффузии иона, см2*сек-1,

m – масса ртути, вытекающей и капилляра в 1 сек, мг,

τ – период капания, сек (время жизни одной капли),

С – концентрация определяемого иона, ммоль/л.

Если полярографирование проводится с каким-либо одним типом ионов, то для них    n и D являются величинами постоянными; в случае, если работают с одним и тем же капилляром и с одной и той же скоростью капания ртути, то и произведение 2m2/3τ1 будет величиной постоянной и тогда уравнение примет вид:

I = КС

Использование такой формулы при расчетах значительно ускорит и облегчит расчеты

12. Законы электролиза, кулонометрия, схемы установки, электролиз на ртутных катодах, кулонометрическое титрование

Электролизом называется окислительно-восстановительный процесс, протекающий на электродах, опущенных в раствор или расплав при пропускании постоянного электрического тока. Процессы на электродах подчиняются законам  Фарадея, где масса вещества, выделившегося на катоде или аноде прямо пропорциональна силе тока и количеству электричества, пропущенного через раствор или расплав. В зависимости от происходящих в растворе процессов различают прямую (первичную) кулонометрию и косвенную )вторичную) или иначе это называется кулонометрическим титрованием. При таком электролизе изменение внешней э.д.с. идет полностью на изменение потенциала катода.

При достижении потенциала восстановления ионы исследуемого металла могут разряжаться на ртутном катоде:

Меn+ + ne  = Me (Hg)

Потенциал  катода выражается уравнением Нернста:

E = E0 + RT/nF ln C

В результате процесса электролиза сила тока в цепи начинает возрастать и концентрация ионов металла у поверхности катода уменьшается. Однако, за счет диффузии из массы раствора к поверхности капли доставляются новые порции ионов. Сила тока в цепи будет зависеть от скорости диффузии. При достижении некоторого потенциала концентрация станет меньше и скорость разряда ионов на катоде станет равной скорости диффузии, при этом концентрация ионов в глубине раствора остается постоянной, а концентрация в прикатодном слое уменьшается и близка к нулю, по этой причине и разность концентраций будет постоянна. Наступившее состояние равновесия будет характеризоваться постоянной силой тока, который называется диффузионным.

Процесс электролиза можно идеально проследить, если в качестве электродов использовать ртутные электроды, поверхность которых идеально подходит для полного восстановления или окисления веществ.

В производстве неметаллов, например, хлора, пероксидов, а также щелочей широко используются ртутные катоды, применение которых позволяет получать в полном объеме чистые вещества со 100%-ным ВТ.

13. Радиометрические методы анализа, радиоактивный распад, типы распада и радиоактивного излучения.

Радиометрические методы анализа – это метод прямого радиометрического определения, основанный на осаждении определяемого элемента в виде малорастворимого соединения избытком реагента заданной концентрации, меченного радиоактивным изотопом с известной удельной активностью.

Радиометрическое титрование основано на образовании ионами определяемого элемента с титрантом малорастворимого или легко растворимого экстрагируемого соединения, а метод изотопного разбавления основан на разбавлении раствора соединения, меченного радиоактивным изотопом, неактивным компонентом смеси.

Видами радиоактивного распада служат:

- α- распад при котором ядро атома изотопа материнского элемента переходит в ядро атома изотопа дочернего элемента, стоящего в периодической таблице Д.Менделеева на две клетки влево от материнского элемента, если переход осуществляется на возбужденный уровень энергии ядра изотопа дочернего элемента, то за излучением α – частицы следует испускание одного или нескольких фотонов с энергией, в сумме равной разности уровней энергии возбужденного и невозбужденного ядер. α – частицы, испускаемы при распаде ядер материнского изотопа, вследствие перехода на дискретные уровни энергии ядра дочернего элемента имеют дискретный спектр по энергии.

β распад ядра атома изотопа материнского элемента ведет к образованию ядра атома изотопа дочернего элемента, стоящего в периодической системе на одну клетку вправо (β- ) или влево (β+ ) от материнского элемента. Он также сопровождается образованием ядра атома дочернего изотопа в возбужденном состоянии и, следовательно, гамма-излучением.

Электронный захват ведет к переходу ядра атома изотопа материнского элемента в ядро атома изотопа дочернего элемента в одном из его энергетических состояний, стоящего в периодической системе элементов на одну клетку влево от материнского элемента. Электронный захват сопровождается характеристическим рентгеновским излучением дочернего элемента, а в ряде случаев – гамма излучением.

При распаде одного ядра атома данного изотопа может испускаться только одна β и α-частица и несколько гамма-квантов, несколько электронов конверсии и квантов рентгеновского излучения. Это необходимо учитывать при определении количества распавшихся ядер.

Скорость распада индивидуального радиоактивного изотопа подчиняется закону, по которому число радиоактивных ядер, распадающихся за бесконечно малый промежуток времени, пропорционально числу наличных радиоактивных ядер.

14. Законы радиоактивного распада, активационный анализ, радиометрическое титрование, практическое применение

Чтобы ориентироваться в процессах радиоактивного распада необходимо иметь представление о понятиях и единицах измерения в радиоактивном распаде.

Понятия доза и мощность дозы введены для определения величины эффекта, производимого ионизирующим излучением, для оценки действия рентгеновских или гамма-лучей в воздухе введено понятие экспозиционная доза:

- экспозиционная доза – энергия рентгеновского или гамма-излучения, израсходованного на ионизацию воздуха, измеряется в рентгенах (р),

- рентген – доза рентгеновского или гамма-излучения  в воздухе, при котором сопряженная корпускулярная эмиссия в 1 см3  при 0о С и давлении 760 мм рт. cт. производит ионы, несущие 1 CGSE?

- поглощенная доза – это энергия ионизирующего излучения, поглощаемая в единице массы облучаемого вещества,

- рад – поглощенная доза излучения, равная 100 эрг/г облучаемого вещества, в системе СИ 1 рад=10-2 дж/кг.

Биологический эквивалент рентгена – количество энергии, поглощенной живой тканью и вызывающее такой же биологический эффект, как поглощенная доза в 1 рентген рентгеновских лучей.

Мощность дозы – доза в единицу времени.

Предельно-допустимая доза – доза. Систематическое облучение которой в течение многих лет не должно вызывать у человека необратимых изменений в организме в течение всей жизни.

В настоящее время существует много способов регистрации радиоактивных излучений: ионизационные методы, основаны на использовании детекторов, счетчиков Гейгера-Мюллера, сцинтиляционные методы, основаны на регистрации радиоактивных излучений, радиометрические методы определения радиоактивных излучений основаны на использовании всех мер безопасности.

Активационные методы анализа основаны на использовании чувствительной инструмен6тальной техники для определения ультрамелких количеств микропримесей. К этому методу относятся: эмиссионая спектроскопия, фотометрия и колориметрия.

Особо интересна фотометрия пламени.

15. Масс-спектроскопия, теоретические основы, работа спектрометра.

Масс- спектроскопические методы анализа основаны на определении отдельных ионизированных атомов, молекул, радикалов посредством разделения потоков ионов, содержащих частицы с разным отношением массы к заряду, в результате комбинированного действия электрического и магнитных полей. Регистрация разделенных частиц достигается электрическим или фотографическим способом.

Примером могут служить:

- оптические методы установления точки эквивалентности и применяемые в том случае, если существует линейная зависимость между величиной светопоглощения и концентрацией определенного вещества в исследуемом растворе. Метод применим для определения точки эквивалентности при кислотно-основном, окислительно-восстановительном, комплексометрическом и других методах титрования.

Масс-спектроскопические оптические методы установления точки эквивалентности в объемном анализе основаны на измерении светопоглощения исследуемой системы, изменяющегося в процессе титрования.

Особое место занимает метод фотоэлектрического титрования с цветными индикаторами, что основано на наблюдении изменения поглощения лучей определенной длины волны цветным индикатором в точке эквивалентности.

В случае, когда титруемое вещество дает муть с титрующим веществом применяется метод фототурбидиметрического и фотонефелометрического титрования. При этих методах прибавление каждой новой порции титруемого вещества (осадителя) ведет к образованию некоторого количества осадка, при этом мутность раствора повышается, что ведет к увеличению поглощения света раствором до достижения точки эквивалентности. При дальнейшем прибавлении титрующего вещества образование мути прекращается, мутность понижается вследствие разбавления и поглощение света раствором будет понижено. Максимальная мутность и максимальное поглощение световых лучей будет соответствовать точке эквивалентности.

Примером колориметрического определения ионов железа может служить реакция образования раствора кроваво-красного цвета. Такая реакция весьма чувствительна и позволяет определить железо в его растворе до 10-7 г/мл. Если к раствору, содержащему роданид железа прилить раствор изоамилового спирта и смесь тщательно взболтать, роданид железа растворится в спирте. Так как спирт не смешивается с водой, окрашенный слой всплывает на поверхность, ввиду малого количества прибавленного изоамилового спирта концентрация роданида железа в нем значительно выше. Чем во всем водном растворе и поэтому при колориметрировании спиртового раствора чувствительность метода повышается.

16. Качественный и количественный масс-спектральный анализ

Количественный эмиссионный спектральный анализ основан на зависимости, существующей между яркостью спектральный линий определяемого элемента и его концентрацией, т.е. мерой концентрации данного элемента в исследуемой пробе является интенсивность линий спектров паров определяемого элемента. Эмпирическая формула для расчета была выведена ученым Б.Ломакиным:

IA = aCb

где   IA – интенсивность спектральной линии определяемого элемента,

С – концентрация,

a и  b – постоянные величины.

Различают визуальный спектральный анализ, фотографический и второстепенные виды анализа.

В качественном методе для открытия элементов пользуются аналитическими линиями, которые можно обнаружить в спектре исследуемой пробы при предельно малой концентрации открываемого элемента. Например, последней линией в спектре натрия является линия, длина волны которой равна 10-8 см (5890 А), в фотографическом методе спектр снимают на фотографическую пластинку при помощи спектрографа с кварцевой оптикой, для расшифровки спектра пользуются спектропроектором, который проектирует на экран небольшой участок спектра, увеличенный в 20 раз.

Визуальный метод применяют в основном для анализа сплавов, где сравниваются спектры всех элементов с основным.

В количественном методе обычно используют не абсолютную интенсивность спектральных линий, а отношение интенсивности линии определяемого элемента к интенсивности линии элемента сравнения. При анализе сплавов в качестве элемента сравнения выбирают один из компонентов сплава, при анализе руды и солей обычно в пробу вводят специально подобранный элемент (метод внутреннего стандарта). Пару линий, используемую в количественном спектральном анализе называют – аналитической (гомолитической) парой.

Вопросы для рубежного и итогового контроля

1 Кислотно-основное титрование

2 Потенциометрическое титрование

3 Амперометрическое титрование, кривые титрования

4 Радиометрическое титрование, общие сведения

5 Кулонометрическое титрование

6 Понятие оксидиметрии

7 Выбор индикаторов при титровании

8 Перманганатометрия, титрование перманганатом в кислой и щелочной средах

9 Йодометрия, основы метода

10 Методы приготовления титрованных растворов

11 Методы осаждения и комплексообразования

12 Классификация методов осаждения и комплексообразования

13 Кривые титрования в методе осаждения

14 Кривые титрования в методе комплексообразования

15 Аргентометрия, особенности метода

16 Роданометрия, особенности метода

17 Меркуриметрия, характеристика метода

18 Комплексонометрия (хелатометрия), характеристика метода

19 Классификация методов комплексонометрического титрования

20 Кондуктометрическое титрование

21 Полярографический  метод анализа

22 Высокочастотное титрование

23 Интервалы перехода окраски индикатора

24 Теоретическое обоснование выбора оптимальных условий по методам титрования

25 Титрование кислот и оснований в неводных среда

26 Вольтамперометрия, характеристика метода

27Рефрактометрия, особенности метода

28 Адсорбционная спектроскопия, закон Бугера-Ламберта

29 Активационные методы анализа

30 Атомно-адсорбционный спектральный  анализ .Качественный спектральный анализ

31 Понятие буферных растворов и способы приготовления

32 Принципиальная схема масс-спектрометра

33 Практическое применение рентгеноспектрального анализа

34 Схема ядерного магнитного резонанса (ЯМР), сущность метода

35 Рентгеновские спектры, их расшифровка

36 Общие сведения об электрохимических методах анализа

37 Радиоактивный распад, законы радиоактивного распада

38 Понятие электролиза, законы электролиза (Фарадея)

39 Источники возбуждения в эмиссионном спектральном анализе

40 Электролиз на твердом и жидком (ртутном) катоде

41 Спектры вращательные и колебательные

42 Основные узлы приборов (ААС)

43 Элемент Вестона, устройство, принцип работы

44 Устройство и назначение медного кулонометра

45 Характеристика хроматографических методов анализа

46 Эмиссионный спектральный анализ, сущность метода

47 Методы разделения, выделения, концентрирования

48 Спектрофотометрические методы анализа

49 Особенности объемных электрохимических методов анализа

50 Сущность методов экстрагирования

Высоцкая Н.А., Кабылбекова Б.Н.

Методические рекомендации по изучению

Дисциплины Избранные главы аналитической химии

для магистрантов специальности 6М060600-Химия

Подписано в печать _____

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 1,5п.л.

Тираж …….экз. Заказ № …….*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5

*Данные значения выставляются ИЦ