Ф. 7.03-18

Абекова Ж.А., Серикбаева Г.С.

ФИЗИКАЛЫҚ ШАМАЛАРДЫ ӨЛШЕУ ӘДІСТЕРІ

ОҚУ ҚҰРАЛЫ

Шымкент, 2015

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М. ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Абекова Ж.А., Серикбаева Г.С.

ФИЗИКАЛЫҚ ШАМАЛАРДЫ ӨЛШЕУ ӘДІСТЕРІ

ОҚУ ҚҰРАЛЫ

5В011000-«Физика» мамандығына арналған

Шымкент, 2015 ж.

ӘОЖ  530.1. (076.5)

КБЖ 22.3

Абекова Ж.А., ф.-м.ғ.к., доцент, Серикбаева Г.С., аға оқытушы. Физикалық шамаларды өлшеу әдістері. Оқу құралы. -Шымкент: М.Әуезов ат. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2015ж. 108 б.

Ұсынылып отырған оқу құралы  5В011000-«Физика»  мамандығының  студенттеріне арнап жазылған.  Физика мамандығы студенттері үшін өлшеулер туралы жалпы түсініктер, физикалық шамалар және олардың бірліктері, өлшеуіш аспаптар мен олардың қателіктерін оқып үйренетін, олардың өзара байланысын түсіндіретін  материалдары берілген.

Пікір берушілер:  Ауешов А.П., т.ғ.д., профессор, ОҚМУ, «Сапа» зерттеу

орталығының басшысы

Рахашев Б.Қ., ф.-м.ғ.к., ОҚМПИ, «Физика және математика»  кафедрасының аға оқытушысы

Налтаев А. – ф.-м.ғ.к.,  М.Әуезов атындағы

Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университетінің

доценті.

Оқу құралы М.Әуезов ат. ОҚМУ-ң Оқу-әдістемелік кеңесінің шешімімен баспаға ұсынылған

хаттама №__  «___»___________201  ж.

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті

МАЗМҰНЫ

Кіріспе

1.    Өлшеулер туралы жалпы түсініктер..............................................................7

1.1 Физикалық шамалар мен олардың бірліктер жүйесі.......................................15

1.2 Қателіктің түрлері және оларды кеміту жолдары.......................................18

1.3 Өлшеулерді өңдеу және нәтижелерін безендіру..........................................29

2. Өлшеуіш аспаптар...........................................................................................43

2.1.Ұзындықты, көлемді, массаны және уақытты өлшейтін аспаптар..............48

2.2. Температура  және оны өлшеу әдістері, өлшеу аспаптарының жіктелуі.....59

3.Ток күшін және кернеуді өлшеу үшін тікелей бағалау құралдары...............71

3.1. Амперметрді және вольтметрді тізбекке қосу..............................................71

3.2. Магнитоэлектрлік жүйенің амперметрлері мен     вольтметрлері..............76

4.    Электр өлшеуіш аспаптар..............................................................................78

4.1. Электр өлшеуіш аспаптардың классификациясы.........................................78

4.2. Аспаптың жұмыс істеу принципі.................................................................81

4.3. Электрлік шамаларды электронды сәулелі осциллографтар көмегімен

өлшеу................................................................................................................87

5.    Тікелей бағалау аспаптарының өлшеуіш механизмдері..............................91

5.1. Магнитэлектрлік жүйе...................................................................................91

5.2. Электрмагниттік жүйе...................................................................................95

5.3. Электрдинамикалық, ферродинамикалық, индукциялық және электрстатикалық жүйелер...................................................................................98

6.    Кедергілерді өлшеу.....................................................................................104

6.1. Аз және үлкен кедергілерді өлшеу ерекшеліктері.......................................104

6.3. Орташа кедергілерді амперметр және вольтметр әдісімен өлшеу............106

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі......................................................................107

Кіріспе

Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің жүйесі – өлшем бірлігін қамтамасыз ету жөніндегі субъектілерді, нормаларды, құралдарды және әрекет (қызмет) түрлерін басқарудың мемлекеттік жүйесі.

Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің негізгі нысандары болып табылады:

- шама бірліктері;

- шама бірліктерінің эталондары;

- өлшем құралдары;

- өлшем құралдарына, әдістеріне және нәтижелеріне қойылатын талаптар;

- өлшеулерді орындау өдістемелері;

- нормативтік құжаттар.

Эталондар шама бірліктерін ұдайы қайталау және сақтау үшін арналады және шама бірлігінің өлшемдерін басқа өлшеу құралдарына беру мақсатында бастапқы құрал ретінде қолданылады.

Өлшеу құралдары шамаларды анықтау үшін қолданылады және өздеріне қойылатын талаптарға және қолдану жағдайларына сай болуы керек.

Өлшеу бірліктерінің техникалық негізі:

- өлшеу құралдары, қолданылатын заттар мен материалдардың  құрамы мен қасиеттерінің стандарттық үлгілері;

- физикалық тұрақтылар және заттар мен материалдардың қасиеттері туралы стандарттық анықтамалық мәліметтер.

Өлшеу түрлері мен принциптері. 	Физикалық шама – физикалық объекттің сапа жағынан көптеген физикалық объектілерге ортақ, ал сандық жағынан олардың әрқайсысы үшін өзіне тән болып табылатын қасиеті.

Өзіне тән қасиеті дегенде біз бұл қасиет бір объект үшін басқа объектілерге қарағанда бірнеше есе көп немесе аз болуы мүмкүндігін айтамыз. Физикалық шама мысалдары ретінде тығыздық, балқу температурасы, жарықтың сыну корсеткішін және тағы басқаларды келтіруге болады.

Физикалық шаманың бірлігі – мөлшері бекітілген, сандық мәні шартты түрде 1-ге тең тағайындалған физикалық шама.

Өлшеу – физикалық шаманың мәнін тәжірибелік жолмен арнайы техникалық құралдың көмегімен табу.

Өлшеуді жүзеге асыру үшін мыналардың болуы қажет:

- физикалық шаманың;

- өлшеу әдісінің;

- өлшеу құралының;

- оператордың;

- өлшеуді жүзеге асыру үшін қажетті жағдайлардың.

Өлшеуді жүзеге асырудың мақсаты – физикалық шаманың мәнін қолдануға ыңғайлы түрде алу.

Физикалық шама мөлшерімен, мәнімен, сандық мәнімен, нақты және дәл мәндерімен сипатталады.

Физикалық шаманың мөлшері – нақты материалдық объект, жүйе, құбылыс немесе процеске тән физикалық шаманың сандық белгісі.

Физикалық шаманың мәні – физикалық шаманың мөлшерін ол үшін қабылданған бірліктің бірнеше саны түрінде беру (25 кВт).

Физикалық шаманың сандық мәні – шама мәніне кіретін сан.

Табиғатты және ондағы құбылыстарды танып білудің негізгі құралдарының бірі өлшеулер болып саналады. Қандай да бір физикалық шаманы өлшеу – бұл ол шаманы, шартты түрде бірлігі ретінде қабылданған,  оған біртекті шамамен салыстыру.

Ғылымның дамуы өлшеулер жетістіктерінің алға басуына тікелей байланысты. Өлшеулер - дүние танымның бір әдісі. Сондықтан көптеген ғылыми зерттеулер, оқып үйренетін құбылыстардың сандық қатынастарын және заңдылықтарын тағайындауға болатын мүмкіндік, өлшеулермен қоса жүргізіледі.

Өлшеу – адамның тәжірибелік әрекеттер теориясын біріктіретін табиғаттың адамға тағайындалған жолдарының бірі болып табылады. Ол ғылыми бөлімдердің бірі болып саналады, материалдық рессурстарды санау, өнімнің қажетті сапасын қамтамасыз ету, технологияны толығымен жетілдіру, өнімді автоматтандыру үшін және адам қызметінің көптеген басқа салалары үшін қызмет етеді.

Өшеулердің қажеттілігі ерте заманнан-ақ пайда болды, күнделікті тіршілікте адамдардың әртүрлі шамаларды өлшеулеріне тура келді: қашықтықты, жер учаскелерінің аудандарын, өлшемдерді және бұйымдардың массаларын және с.с. Алғашында мұндай өлшеулер қарапайым болды, көбінесе көзбен шамалап жүргізілді. Уақыт өткен сайын адамдар өлшеулер үшін арнаулы заттық өлшем құралының қажет екендігін түсінді. Дегенмен де бастапқыда әртүрлі өлшеу құралдарын кең түрде пайдаланды, шамалардың бірыңғай жалпы қабылданған бірліктер жүйесі болмады. Сондықтан да әрбір экспериментаторлардың әртүрлі құралдардың көмегімен жүргізілген өлшеулер нәтижелерін салыстыру қиынға соқты. Бұл ғылым мен техниканың дамуын тежеді. Сондықтан да Халықаралық бірліктер жүйесі қабылданды.

Кезкелген технологиялық процесті жүргізуді және басқаруды автоматтандыру өлшеу техникаларын және онымен тығыз байланысты автоматиканы қолданумен қамтамасыз етіледі. Электрлік өлшеулер кезкелген технологиялық процестерді рационалды жүргізуді, электр қондырғыларының тоқтаусыз жұмыс жасауын және с.с. қамтамасыз етеді, мұның арқасында өндіріс жұмысының техника-экономикалық көрсеткіштері жақсарады.

Физика – бұл эксперименталдық ғылым, ол тәжірибеге негізделген және математика аппараттарын міндетті түрде пайдаланады. Сандық өлшеулер физикалық шамалар арасындағы математикалық тәуелділікті тұжырымдауға мүмкіндік береді. Физика ғылымының салаларының дамуына байланысты қазіргі кездегі эксперименталдық әдістер және өлшеу техникасы өте сан-алуан. Эксперименттің арнайы әдістері физикада ғана емес, физика негізі болып саналатын басқа да жаратылыстану және техникалық ғылымдарда дамиды.

Теориялық және қолданбалы электродинамикада, біздің сезім мүшелеріміз қабылдамайтын әртүрлі электрлік және магниттік құбылыстармен айналысуға тура келеді, сондықтан, әсіресе, электрлік өлшеулер ерекше маңызды роль атқарады. Электрлік және магниттік құбылыстарды зерттеу, ол құбылыстардың бар екендігін байқау, сандық мәндерін анықтау тек қана электр өлшеуіш құралдардың көмегімен ғана іске асады.

Кезкелген электр қондырғылары дұрыс жұмыс істеуі үшін, оның құрамды элементтері: генераторлар, энергия қабылдағыштар, жеткізушілер, түрлендірушілер және басқа құралдар және аспаптар белгілі-бір техникалық талаптарға жауап берулері керек. Бұл талаптың орындалуын тексеру үшін электр өлшеуін құралдар көмегімен жүргізіледі. Мұндай тексеру қондырғыны жинауда немесе пайдалануда ғана емес, оның әрбір буындарын: электрлік машиналарды, трансформаторларды, құралдарды, аспаптарды және т.б. жасау процесінде жүргізіледі.

Өлшеу техникасының өте тез даму аймағына, электрлік емес шамаларды, электрлік құралдар және әдістермен өлшеу болып саналады. Бұл электрлік әдістер және құралдар арқылы өлшеудің үздіксіз өлшеу және оның нәтижелерін жазу, қашықтықтан өлшеу, жоғары дәлділік, сезімталдылық және басқа да қолайлы қасиеттерінің мүмкіндігі болуымен түсіндіріледі.

Берілген оқу құралы өлшеу мен құралдарын таңдап алу, әртүрлі физикалық шамаларды өлшеуге, өлшеу нәтижелерінің дәлдігін бағалауға байланысты қажет білімдер мен дағдылық негіздерін беретін мәселелер қарастырылған.

- Өлшеулер туралы жалпы түсініктер

Заттардың құрамын немесе қасиетін өлшеу немесе физикалық шаманы өлшеу үшін белгілі өлшеу әдісі қолданылады.

Өлшеу дегеніміз өлшейтін шаманы, өлшеу бірлігі ретінде қабылданған сондай текті шамамен салыстыру процесін айтады. Өлшеу нәтижесін, өлшенетін шаманың өлшеу бірлігіне қатынасын көрсететін санмен өрнектейді.

Өлшеу әдісі – өлшенетін заттың құрамы немесе қасиеттерін немесе өлшенетін физикалық шаманы белгілі заттың құрамы немесе қасиетімен немесе физикалық шама бірлігімен таңдалған өлшеу принципіне сәйкес салыстыру амалы немесе амалдар жиынтығы.

Өлшеу әдістері былайша жіктеледі.

А) Өлшеу нәтижесін алудың жалпы амалдары бойынша:

- тура әдіспен өлшеу – тура өлшеу кезінде жүзеге асырылады;

- жанама әдіспен өлшеу – жанама өлшеу кезінде жүзеге асырылады;

Б) Өлшеу жағдайлары бойынша:

- контактты әдіспен өлшеу - өлшеу құралының сергіш элементі объектімен контактта болады (дене температурасын термометрмен өлшеу);

- контактсыз әдіспен өлшеу - өлшеу құралының сергіш элементі объектімен контактта болмайды (объектке дейінгі қашықтықты радиолокатормен өлшеу, домна пешінің температурасын пирометрмен өлшеу).

В) Өлшенетін шаманы оның бірлігімен салыстыру тәсіліне байланысты:

- тікелей бағалау әдісі; 2) өлшеммен салыстыру әдісі.

Тікелей бағалау әдісі бойынша шаманың мәнін тікелей өлшеу құралының көрсетуі бойынша анықтайды (термометр, вольтметрдің). Бұл өдіс бойынша өлшеу жылдам жүргізіледі, бірақ оның дәлдігі шектеулі б.т.

Аса дәлдікпен өлшеу керек болған жағдайда өлшеммен салыстыру әдісі қолданылады. Бұл әдіс бойынша өлшенетін шаманы өлшеммен берілетін (ұдайы қайталанатын) мөлшермен салыстырады. Мысалы, тұрақты токтың кернеуін қалыпты элементтің электр қозғалтқыш күшімен компенсатор арқылы өлшеу.

Өлшеммен салыстыру әдісінің түрлері болып мына әдістер табылады:

1) қарсы қою әдісі; 2) дифференциалдық әдіс;

- нольдік әдіс; 4) сәйкестік әдістері;

- орынбасу әдісі.

Қарсы қою әдісінде өлшенетін шама мен өлшеммен ұдайы қайталанатын шама салыстыру құралына бір уақытта  әсер етеді. Мысалы, тең иықты таразыда салмақты оны гирялармен теңестіру арқылы өлшеу.

Дифференциалдық әдісте өлшенетін шама мен өлшеммен ұдайы қайталанатын шаманың айырымы анықталады. Мысалы, бөлшектің ұзындығын эталондық өлшеммен компораторда салыстыру арқылы анықтау. Айырымды өлшеу үшін аса дәл өлшеу құралы керек болмайды.

Нольдік әдіс - өлшенетін шама және өлшеммен ұдайы қайталанатын шаманың салыстыру құралы көрсететін нәтижелік эффектін нольге теңестіру. Мысалы – салмақты рычагты таразымен өлшеу, электр тұрақтылығын көпір арқылы оны толық теңестіру жолымен өлшеу.

Дифференциалдық әдісте шаманың мөлшері өлшенетін мөлшерге жуық болуы керек болса, нольдік әдістің жақсы жері - өлшенетін мөлшерден көп есе аз өлшемді қолдануға болады. Мысалы, рычагты таразыда 1 кг-дық гирямен 100, 1000 кг және одан да үлкен массаны теңестіруге болады.

Сәйкестік әдісінде өлшенетін шама және өлшеммен ұдайы қайталанатын шаманың арасындағы айырымды шкаладағы белгілердің немесе периодтық сигналдардың сәйкес болуы бойынша өлшенеді.

Бұл принцип штангенциркульдің нониусын құрудың негізіне қойылған. Осы әдісі уақыт сигналдарын қабылдау кезінде, судың интерференцияны, стробоскоп эффектін пайдалану кезінде қолданылады.

Орынбасу әдісінде өлшенетін шаманы өлшеммен ұдайы қайталанылатын шамамен орын алмастырады (бір иықты таразымен өлшеу).

Өлшеу құралдарының жіктелуі келесі.	Өлшеу құралдары стандартталған  және  стандартталмаған болып бөлінеді.

Стандартталған өлшеу құралдары – стандарттардың талаптарына сәйкес жасап шығарылған және қолданылатын өлшеу құралдары.

Стандартталмаған өлшеу құралдары – бұл өлшеу құралдары талаптарды стандарттау қажет емес деп есептеледі.

Өлшем – физикалық шаманың бір немесе бірнеше берілген мөлшерін ұдайы қайталау және (немесе) сақтауға арналған өлшеу құралы. Физикалық шаманың мөлшері (мөлшерлері) тағайындалған бірліктерде берілген және қажетті дәлдікпен белгілі болуы керек.

Өлшемдер бір мөлшерлі (физикалық шаманың бір ғана мөлшерін ұдайы қайталайтын) және көп мөлшерлі (физикалық шаманың әртүрлі молшерлерін ұдайы қайталайтын) болуы мүмкүн.

Өлшемдер жиынтығы – бір физикалық шаманың әртүрлі мөлшерлі өлшемдерінің комплексі. Ноборға кіретін өлшемдер жеке де әртүрлі қосылып та қолданыла алады.

Өлшемдер магазины – конструкциясы бойынша бір құрылғыға біріктірілген, оларды әртүрлі комбинацияда қосуға арналған приспособлениелері бар өлшемдер жиынтығы.

Өлшегіш аспап - өлшенетін физикалық шаманың мәндерін белгілі диапазонда өлшеуге арналған өлшеу құралы болып табылады.

Өлшегіш сапаптар индикация деңгейі бойынша көрсетуші және тіркеуші деп бөлінеді, ал амалы бойынша интегрирующий және суммирующий болады.

Бұнымен бірге өлшегіш аспаптар тура өлшегіш (прямого действия), салыстыру аспаптары, аналогты, цифралық, өзі жазушы және басушы деп бөлінеді.

Өлшегіш қондырғы – бір жерде финкционалды біріктірілген өлшемдер, өлшегіш аспаптар, өлшегіш-өзгерткіштер және басқа, бір немесе бірнеше физикалық шамаларды өлшеуге арналған қондырғылардың жиыньығын айтады.

Өлшегіш машина - өлшеулерді үлкен бұйым сипатталатын физикалық шамаларды дәл өлшеуге арналған өлшегіш қондырғыны айтады (күшті өлшегіш машина, бөлгіш (делительная) машина, үлкен ұзындықтарды өлшегіш машина және т.б.).

Өлшегіш жүйе – осы объкттің әртүрлі нүктелерінде бақыланатын объектіге тән бір немесе бірнеше физикалық шаманы өлшеу және әртүрлі мақсаттарда өлшеу сигналдарын шығару мақсатында орналастырылған функционалды біріктірілген өлшемдер, өлшегіш аспаптар, өлшегіш-өзгерткіштер, электронды есептегіш машиналар және басқа да техникалық құралдар болып табылады.

Өлшегіш жүйелер арналуы бойынша информациялық, өлшегіш- бақылаушы, өлшегіш-басқарушы және т.б. жүйелерге бөлінеді.

Өлшеу міндетіне байланысты қайта құрылуға жарамды өлшегіш жүйелерді гибкий өлшегіш жүйелер деп атайды.

Өлшегіш-өзгерткіштер өлшегіш техниканың құрамына кіреді немесе өлшеу құралдарымен бірге қолданылады.

Өзгерту сипаты бойынша (қалай өзгертетініне байланысты) өлшегіш-өзгерткіштер аналогты, цифра-аналогты, аналог-цифралы өлшегіш-өзгерткіштер деп бөлінеді, ал өлшеу тізбегінде алатын орны бойынша – бастапқы және аралық өлшегіш-өзгерткіш деп бөлінеді. Бұдан басқа өлшегіш-өзгерткіштер аумақтық және тапсыратын болады.

Бір өлшеу құралында бірнеше бастапқы өзгерткіш болуы мүмкүн.

Бастапқы өлшегіш-өзгерткіш деп өлшенетін физикалық шама біріншіден оған әсер ететін өзгерткішті айтады.

Өлшеу құралы неғұрлым жоғары дәлдікпен өлшейтін болса, ол үшін соғұрлым көп метрологиялық сипаттамалар нормаланады.

Өлшеу құралдарының бірегейлігіне қол жеткізу амалдары.

Өлшеу құралдарының бірегейлігіне мына амалдарды жүргізу арқылы жетуге болады:

- мемлекеттік сынаудан өткізу;

- салыстырып тексеру;

- калибрлеу.

Өлшеу құралдарын сынау. Сериялап шығаруға арналған немесе Қазақстан Республикасы аймағына шет елдерден партиялап енгізілетін өлшеу құралдары, егер оларға Мемлекеттік қадағалау таралатын болса сынаудан өткізілуі керек. Соңынан сынаудан өткен өлшеу құралдарының типі бекітіледі.

Өлшеу құрылын сынау - өлшеу құралының тағайындалған нормаларға сәйкестігін сынау объектілеріне әртүрлі сынау әсерлерін қолдана отырып деңгейін анықтау үшін жүргізілетін операциялардың жиынтығы. Сынаудан өткізгенде өлшеу құралдарын пайдалану немесе тасымалдау кезінде ықпал ететін факторлардың әсері тексеріледі.

Сынау екі мақсатта: өлшеу құралының типін бекіту мақсатында немесе оны бекітілген типіне сәйкестігіне сынау,  сондай-ақ техникалық құжаттарды қарастыру, өлшеу құралдарын эксперттік зерттеу, өлшеу құралын салыстырып тексеру әдістемесін тексеру жүзеге асырылады.

Өлшеу құралдарын калибрлеу. Салыстырып тексеруге жатпайтын өлшеу құралдары зауыттан (өндірістен), жөндеуден шығарылғанда, импорт бойынша енгізілгенде, пайдалану барысында калибрлеуден өтуі керек. Калибрлеу тәртібін шығарушы зауыт, осы өлшеу құралын иеленуші немесе тұтынушы белгілейді.

Қазақстан Республикасы өлшеу құралын калибрлеу жүйесі өлшем бірлігін қамтамасыз ету жүйесінің құрылымдық бөлігі болып табылады.

Салыстырып тексеруге жатпайтын өлшем құралдары өндіруден немесе жөндеуден шыққанда, импорт бойынша әкелінгенде, пайдалану кезінде, осы өлшем құралдарының әзірлеуші, иесі немесе тұтынушысы белгілеген тәртіппен калибрленеді.

Өлшем құралдарын калибрлеу нәтижелері өлшем құралдарына басылатын калибрлік белгімен, немесе метрологиялық сипаттамалардың шынайы мәндері міндетті түрде көрсетілетін калибрлеу туралы сертификатпен, сондай-ақ пайдалану құжаттарындағы жазумен куәландырылады.

Калибрлеудің енгізілуіне бәсекелестіктің болмауы кедергі жасайды. Мұнда белгілі анықталған қарсылық көрсетіледі. Бірақ заңға сәйкес кәсіпорындар өлшем құралдарын калибрлеуді өздері ұйымдастыруға құқылы және олар калибрлеу жұмысын жүргізу үшін аккредиттеудің құрастырушы органдарында аккредиттелуге қызығушылық білдірмейді.

Калибрлеу жұмыстарының орындалуына келесі нұсқаулар мүмкін болады:

- кәсіпорын өз бетімен өзінде калибрлеу жұмысын ұйымдастырып, ешқандай жүйеде аккредиттелмейді;

- өнімнің бәсекелестігін арттыруға қызығушылығы бар кәсіпоырн оны аккредиттелген ұйымның атымен калибрлеу жұмысын жүргізу құқығына өз елінің калибрлеу жүйесінде аккредиттеледі;

- кәсіпорын сауда негізінде калибрлеу жұмысының орындалу мақсатымен аккредиттеледі;

- өлшем құралдарын тексеру құқығына аккредиттелген кәсіпорын, бір уақытта сол өлшем түріне калибрлеу жұмысын жүргізу құқығын аккредиттеу аттестатын алады;

Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру.

Өлшеу құралдарын салыстырып тексеру - өлшеу құралдарының тағайындалған техникалық талаптарға сәйкестігін анықтау және растау мақсатында жүргізілетін операциялардың жиынтығы болып табылады.

Салыстырып тексеру нәтижесі бойынша өлшеу құралдары пайдалануға жарамды немесе жарамсыз дап танылады.

Өлшеу құралдары салыстырып тексеру аралық интервалдың ішінде пайдалануға жарамды деп танылады, егер оларды салыстырып тексеру олардың нақты өлшеу құралдарына қойылатын метрологиялық және техникалық талаптарға сәйкестігін көрсететін (дәлелдейтін) болса. Салыстырып тексеру арнаулы (салыстырып тексеруге арналған) нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес жүргізіледі.

Өлшенетін шаманы өлшеу бірлігімен салыстыруға арналған қондырғыны, өлшеуіш аспабы деп атайды. Өлшем және аспаптар үлгілі және жұмыстық болып бөлінеді. Мұның алғашқысы бірліктерді сақтау және қайталау, сонымен бірге өлшелуі және құралдарды градуирлеу үшін арналған. Екіншісі практикалық өлшеулерде пайдаланылады. Олар зертханалық және техникалық болып бөлінеді.

Үлгілі өлшем мен аспаптардың қөмегімен табылған, өлшенетін шаманың мәнін, шын мән ретінде қабылдайды. Кезкелген өлшеудің нәтижесі оның шын мәнінен біршама айырмашылығы болады.

Шаманың өлшенген (Аө) және шын (А) мәндерінің арасындағы айырмашылығын өлшеудің абсолюттік қателігін (ΔА) деп атайды, яғни

ΔА = Aө - А

Шаманың шын және өлшенген мәндерінің арасындағы айырмашылықты көрсету түзетуі деп атайды:

δА = A – Aө

Көрсету түзетуі теріс таңбасымен алынған қателікке тең:

δА = - ΔA

Бұл өрнектерден, өлшенетін шаманың шын мәнін алу үшін түзетуді құралдың көрсетуіне алгебралық қосу керек:

А = Аө + δА

Өлшеудің абсолюттік қателігінің өлшенетін шаманың шын мәніне қатынасының пайызбен өрнектелуі, салыстырмалы қателік болып саналады ץ:

ץА =ּ100%

Көп жағдайда өлшеудің абсолюттік қателігі  ΔА = Aө - А  аз болғандықтан, яғни  Аө   А-дан аз ғана айырмашылығы бар, онда соңғы өрнектегі  А-ның орнына, практикалық есептеулерде  Аө-ні қоюға болады.

Мысалы, кернеуді өлшеген кезде  Uө = 111 B екендігі табылды. Кернеудің

Шын мәні  U = 110 B.

Өлшеудің абсолюттік қателігі

ΔU = Uө – U = 111 – 110 = 1 B.

Өлшеудің салыстырмалы қателігі

ץU =ּ100% =

Шамаларды өлшегенде өлшеулердің әртүрлі әдістері немесе тәсілдері қолданылады. Өлшеудің нәтижесін алу әдісі бойынша өлшеулерді тікелей және жанама деп бөледі.

Тікелей өлшеуге, өлшенетін шаманы өлшеуіш аспаптың көмегімен анықтау жатады. Мысалы тікелей өлшеуге ток күшін амперметрмен, кедергіні – омметрмен және т.б. жатады.

Жанама өлшеуге, өлшенетін шама тікелей өлшенбей, тікелей өлшенген қосымша шамалардың көмегімен, белгілі формулаға қойып есептеп табуды айтады. Мысалы, өлшенетін кедергіні  Ом заңының формуласымен табуға болады  R = U/I, бұл үшін қосымша шамалар кернеу және ток күші тікелей өлшеніп табылады.

Өлшеудің екі тәсілін ажыратады: салыстыру және тікелей бағалау. Тікелей бағалау тәсілінде, өлшенетін шама, осы шаманың мәндерінде алдын-ала градуирленген, мысалы, вольтметрмен кернеуді , ток күшін амперметрмен және т.б. өлшегенде.

Салыстыру тәсілінде өлшенетін шама, берілген шаманың өлшемімен тікелей салыстыру арқылы анықталады, мысалы, қалыпты элементтің ЭҚК-не салыстыру арқылы ЭҚК-ті өлшеу.

Салыстыру тәсіліне нольдік, дифференциалдық және басқа тәсілдер жатады.

Нольдік тәсілде өлшенетін шаманың немесе онымен функционалды  байласқан шаманың құралға әсерін, сол текті белгілі шаманың қарсы әсері арқылы нольге келтіреді, мысалы, салмақты тең иінді таразыда өлшеу, кедергіні көпірдің көмегімен өлшеу.

Электрлік шамаларды өлшеуде, салыстырмалы түрдегі өлшеу дәлдігі жоғары болмағанда (0,2 – 10%), қарапайымдылығы және аз уақыт жұмсалатындығы үшін өте жиі тікелей бағалау тәсілі қолданылады. Нольдік тәсіл дәл өлшеулер үшін (0,01 – 0,1%) қолданылады.

Жанама өлшеу кезіндегі қателік, әруақытта тікелей өлшеудегіден артық, сондықтан тікелей өлшеудің артықшылығы бар.

Тікелей өлшеу кезінде өлшеу қателігі аспаптың дәлдік класы бойынша анықталады, мұны кейінірек қарастырамыз.

Жанама өлшеудің қателігі мына жолмен анықталады.

Айталық, ізделінетін шама  А  және тікелей әдіспен өлшенген қосымша шамалар  В  және  С  мына қатынаспен байланысқан болсын

А = Bn Cm,

мұнда  n  және  m – дәреже көрсеткіштері, олар бүтін және бөлшек, оң және теріс болулары мүмкін.

Жоғарыдағы  теңдеудің сол және оң жақтарынан логарифм аламыз:

ln A = nlnB + mlnC

Жазылған өрнекті дифференциалдап, табамыз:

dA, dB  және  dC  дифференциалдарды, абсолюттік қателік ретінде қарастырып, аз өсімшемен алмастырып, төмендегіні жазамыз

немесе

ץА = nץB + mץC

мұнда  ץА = ΔA/A;  ץB = ΔB/B;  ץc = ΔC/C – А,В,С – шамалырының салыстырмалы қателіктері.

Соңғы теңдеу, қосымша шамалардың қателіктерін біле отырып, ізделінетін шаманың  А  қателігін анықтауға мүмкіндік береді. Қателіктер оң және теріс болуы мүмкін, сондықтан болатын ең үлкен қателікті анықтау кезінде соңғы  өрнектегі салыстырмалы қателіктердің таңбасын барлық уақытта плюс таңбасымен алу керек.

Мысалы, кедергіні  R  анықтау үшін мына шамалар өлшенді: ток күші  I  салыстырмалы қателікпен  ץІ =  1,5% және қуат  Р   салыстырмалы  қателікпен

ץІ = 1% .

Кедергіні  R өлшегендегі мүмкін болатын ең үлкен  салыстырмалы қателікті есептеу керек.

Кедергі

Кедергіні өлшеу кезіндегі салыстырмалы қатесін

ץR =  (ץ p+2ץI) =  (1+2 ּ1,5) = 4%.

Егер ізделінетін шама  А  екі шаманың  В  және  С  айырмашылығы болса, мүмкін болатын ең үлкен салыстырмалы қателікті анықтайық, яғни

А = B – C

Шамалардың абсолюттік қателіктерін  ΔА,  ΔВ және  ΔС  деп белгілеп, мынаны жазуға болады:

А + ΔА = (B + ΔB) – (C – ΔC)

Соңғы екі теңдеудің сол және оң жақтарының айырмасын қарастырып, төмендегіні аламыз:

ΔА = ΔB + ΔC,

мұнан

ץА =

Егер В–С  айырмашылығы үлкен болмаған жағдайда, ізделінетін шаманың мүмкін болатын ең үлкен салыстырмалы қателігі төтенше үлкен болуы мүмкін, сондықтан шамалардың көрсетілген қатынасында мүмкін болғанша жанама өлшеуден аулақ болу керек.

Жоғарыда келтірілгенге ұқсас дәлелдеуге болады, егер ізделінетін шама екі шаманың қосындысы болған кезде, яғни

A = B+C ,

сонда мүмкін болатын ең үлкен салыстырмалы қателік мына формуламен өрнектеледі

ץА = .

Өлшеулер қателіктері жүйелік, кездей соқ және мүлт кету болып бөлінеді.

Жүйелік қателікке, қайталап өлшеген кезде өзгермей қалатын немесе белгілі-бір заңдылықпен өзгеретін қателіктер жатады. Жүйелік қателікті анықтауға болады және оның өлшеу нәтижесіне әсерін түзетулер ендіру арқылы жоюға болады. Жүйелі қателіктерге, мысалы, құралдың кемшілігінен немесе дұрыс көрсетпеуінен болатын, аспаптық қателіктер; қондырғыны дұрыс орнатпау себебінен болатын қателіктер; өлшеу әдісінің жетілмегендігінен болатын әдістемелік кемшіліктер, және басқалар жатады.

Кездейсоқ қателіктерге, өзгеруі ешқандай белгілі заңдылыққа бағынбайтын, айнымалы қателіктер жатады. Олар өлшеу нәтижесіне кездейсоқ сипаты бар себептердің әсерінен болады, мысалы қоршаған ортаның әсерінен. Кездейсоқ қателіктің байқалуы, бір шаманы қайталап өлшеген кезде бірдей нәтижелер шыққанынан көрінеді.

Кездейсоқ қателіктің өлшеу нәтижесіне әсерін төмендету үшін бірдей жағдайда шаманы бірнеше рет қайталап өлшейді және олардың орта арифметикалық мәнін табады, бұл шаманың ең ықтимал мәні деп саналады, өйткені кездейсоқ қателіктер абсолют мәндері бойынша бірдей, ал таңбалары бойынша қарама-қарсы, жиі бірдей кездесіп отырады.

Мүлт кету деп өлшеу нәтижесін ірі ауытқуға алып келетін қателікті айтады, мысалы құралдың көрсетуін дұрыс есептемеу, көрсетуді дұрыс жазбау және т.б. Мүлт кету байқалса оны есептеуден алып тастайды.

  - Физикалық шамалар мен олардың бірліктер жүйесі

Ғылымда, техникада және күнделікті өмірде адам бізді қоршаған физикалық объектілердің әртүрлі қасиеттерімен кездеседі. Бұл қасиеттерге объектілердің бір-бірі арасындағы өзара әсерлесу процестері жатады. Олар тікелей физикалық шамалармен беріледі. Әрбір объект үшін физикалық шамамен берілген қасиеттерін мөлшерлі көлемде орнату үшін метрологияда олардың өлшемдері мен мәндері деген ұғым енгізілген.

Физикалық шаманың өлшемі – берілген объектінің “физикалық шама” деген ұғымға сәйкес алынған қасиетінің мөлшерлі мәні. Мысалы, әрбір дененің нақты бір массасы болады, осыдан денелерді массасы бойынша ажыратуға болады, яғни бізді қызықтыратын ФШ-ның өлшемі бойынша.

Физикалық шаманың мәні – ол оның бірлігі түрінде алынған қандай да бір сан түрінде берілген өлшемін бағалау. Оны өлшеу нәтижесін немесе ФШ-ның Q мәнін q санды мән мен өлшем бірлігі таңдап алынған [Q] араларын байланыстыратын Q = q[Q] негізгі өлшеу теңдеуіне сәйкес есепті шешу нәтижесінен аламыз. Өлшем бірлігіне байланысты ФШ-дың сандық мәні өзгереді де, өлшемі сол күйінде қалады.

Физикалық шамалардың бірліктері – бұл белгілі өлшемдегі ФШ, оның өлшемі бірге тең, ол біртекті ФШ-ды мөлшерлі түрде беру үшін қолданылады. ФШ бірліктерінің өлшемдері мемлекеттік метрологиялық басқармалардың заңға сәйкес бекітілген жолдарымен қойылады.

Жалпы еркін түрде негізгі деп аталатын бірнеше ФШ дәлелденген, қалған туынды деп аталатын шамалар негізгі бірліктер-мен арасындағы белгілі бір байланыс теңдеуі негізінде анықтала-ды. Туынды шамаларға мысал болып: заттың тығыздығы, ол көлем бірлігі болып табылады және заттың массасы ретінде анықталған, уақыт бойынша жылдамдықтың өзгеруінің үдеуі және т.б. жатады.

Физикалық шамалар жүйесінде негізгі шамалардың символдары қолданылады. Мысалы, негізгі шамалар болып ұзындық (L), масса (М) және уақыт (Т) алынатын механикалық шамалар жүйесі LMT жүйе деп аталады.

ФШ-дың ережелерге сәйкес алынған негізгі және туынды бірліктер жиынтығы физикалық шамалардың бірліктер жүйесі деп аталады. Негізгі ФШ-дың бірлігі жүйенің негізгі өлшем бірліктері болып табылады.

Халықаралық бірліктер жүйесінде  (интернационал жүйесі – ИЖ) негізгі бірліктерге жататындар:  метр, килограмм, секунд, ампер, кельвин, моль, кандела.

Негізгі бірліктер үшін мына төмендегі анықтамалар тағайындалған:

Метр (м) – жарықтың вакуумдегі  1/299792458 с-та жүріп өткен жол ұзындығы.

Килограмм  (кг) – халықаралық килограммның түп тұлғасының массасына тең масса. Массаның түп-тұлғасы платина иридий қоспасынан жасалған диаметрі  39 мм, биіктігі  39 мм  цилиндр, Париж төңірегіндегі Севрде Халықаралық өлшемдер мен салмақтар бюросында сақтаулы.

Секунд  (с) – цезий-133 атомының негізгі күйінің екі төтенше жіңішке деңгейлерінің арасындағы ауысуға сәйкес келетін сәулеленудің  9192631770  периодына тең уақыт.

Ампер  (А) – біб-бірінен вакуумде  1м  қашықтықта орналасқан, екі параллель шексіз ұзын түзу және көлденең қимасы өте аз өткізгіштерден тұрақты ток жүрген кезде осы өткізгіштердің арасында, олардың әрбір метріне  2ּ10-7 Н-ға  тең күш тудыратын, ток күші.

Кельвин  (К) – судың үштік нүктесінің термодинамикалық температурасының  1/273,16  бөлігі.

Моль (моль) – массасы  0,012 кг   12С  нуклидінде қанша атом болса, сонша құрылымдық элементтері бар жүйенің зат мөлшері.

Кандела  (кд) – берілген бағытта жарық көзі жиілігі  540ּ1012 Гц  монохроматтық сәуле шығаратын, бұл бағыттағы энергетикалық жарық күші  1/683 Вт/ср  құрайтын, жарық күші.

Қосымша бірліктер:  радиан және стерадиан.

Радиан  (рад) – шеңбердің екі радиусын керетін доғаның ұзындығы радиусқа тең, сол екі радиустардың арасындағы бұрыш.

| Джоуль | Дж | J | м2*кг*с-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Сименс | См | S | м-2*кг-1*с3*А2 |
| Вебер | Вб | Wb | м2*кг*с-2*А-1 |
| Тесла | Тл | T | кг*с-2*А-1 |
| Генри | Гн | H | м2*кг*с-2*А-2 |
| Люмен | лм | lm | кд*ср |
| Люкс | лк | lx | м-2* кд*ср |
| Беккерель | Бк | Bq | с-1 |
| Зиверт | Зв | Gy | м2*с-2 |
| Грэй | Гр | Sv | м2*с-2 |

Стерадиан  (ср) – сфера бетінен, жақтары сфера радиусына тең квадраттық ауданына тең, аудан қиатын, төбесі сфераның центрінде жататын денелік бұрыш.

Туынды бірліктерді тағайындау үшін, оларды негізгі бірліктермен байланыстыратын физикалык заңдар пайдаланылады. Мысалы, тұрақты ток күшінің формуласынан  Q = Iּt (I – ток күші, t – уақыт) зарядтың туынды бірлігі 1 Аּс  болады. Бұл бірлікті  1 Кл  деп белгілеген  (1Аּс = 1 Кл).

Негізгі өлшем бірліктерінен басқа да осы негізгі өлшем бірліктерінің арақатынасы арқылы қосымша есептеулер негізінде анықталатын туынды өлшем бірліктерде қазіргі уақытта кеңінен қолданылады.

Герц – жиіліктің өлшем бірлігі. 1 герц жиілік секундына бір амалдың орындалатындығын көрсетеді, яғни 1 герцтің өлшемі 1/сек.

Ньютон — туынды өлшем бірлік. Ньютонның екінші заңына сәйкес ол күш бағытына қарай массасы 1 кг дененің жылдамдығын 1 секундта 1 м/с-қа өзгертетін шама.

Паскаль (Француз ғалымы Pascal құрметіне қойылған) — бірліктердің Халықаралық жүйесіндегі қысымның, механикалық кернеудің бірлігі. Белгіленуі - Па. 1 Па = 1 Н/м2

Физикалық шамаларды өлшеу диапозоны өте кең аралықта жүргізіледі, сондықтан өлшеулер кезінде есептеулерді қолайлы ету үшін өлшем бірліктерінің еселік мәндерін пайдалану қабылданған.

ИЖ – дегі электрлік шамалардың бірліктері:

Кулон  (Кл) – зарядтың бірлігі.  1 Кл  өткізгіштің көлденең қимасынан  1с ішінде  1А тұрақты ток күші өткендей зарядтың шамасына тең.

Вольт бөлінген метр  (В/м) – электр өрісі кернеулігінің бірлігі.  1 В/м  потенциалы кернеулік сызығы бойымен 1м  қашықтықта  1 В-қа өзгеретін, біртекті электр өрісінің кернеулігіне тең.

Вольт  (В) – потенциалдық, потенциалдар айырымының, кернеудің, ЭҚК- тің бірлігі.  1В  электростатикалық өрістің екі нүктесінің арасында  1 кулон зарядты тасымалдағанда  1джоуль жұмыс жасайтын, сол екі нүктенің потенциалдар айырымына тең.

Фарад  (Ф) – электр сыйымдылықтың бірлігі.  1Ф өткізгішке  1кл  заряд берген кезде, оның потенциалы  1В-қа  өсетін өткізгіштің электр сыйымдылығы.

Ампер  (А) – ток күшінің бірлігі, ол негізгі бірлік болып саналады.

Ом  (Ом) – кедергінің бірлігі.  1 Ом  ұштарында кернеу  1В  болған   кезде

1А  ток өтетін өткізгіштің кедергісі.

Ватт  (Вт) – электрлік қуаттың бірлігі.  1Вт = 1AּB = 1Кл/с ּ 1Дж/Кл = 1Дж/с.

  - Қателіктердің түрлері және оларды кеміту жолдары

Өлшеу қателіктерін жүйелік және кездейсоқ қателіктер деп бөледі. Жүйелік қателіктер шаманы көп рет қайталап өлшеу кезінде оның шын мәнінен бірыңғай ауытқулар тудыратын факторлар әсерінен болады.

Кездейсоқ қателіктердің шамасы бірдей жағдайда жасалған өлшеулерде де түрліше болады. Кездейсоқ қателіктердің болуы әрбір тәжірибеде ықпалы бірдей емес және ескеруге болмайтын себептерден.

Жүйелік және кездейсоқ қателіктердің айырмашылығын көрсететін мысалдар қарастырайық. Бір қалыпты айналып тұрған дөңгелектің бір айналымға кететін уақытын өлшейік. Қателіктердің бір көзі – секундомерді қосып тоқтату кезіндегі біздің реакциямыз. Секундомерді қосу кезіндегі реакциямыздың кешеуілдеуі оны тоқтатқандағы кещеуілдеумен бірдей болса, онда екі қателік бірін-бірі компенсациялар еді. Іс жүзінде біздің реакциямыз өзгеріп тұрады. Секундомерді қосуға көбірек кешіксек, онда өлшеген уақытымыз дөңгелектің бір айналымының уақытынан кем, ал секундомерді тоқтауда көбірек кешіксек, онда айналым уақыты шын мәнінен артық болып шығады. Осы екі мүмкіншіліктің ықтималдығы бірдей, ал әсерінің таңбасы кездейсоқ. Өлшеуді көп рет қайталағанда уақыттың шын мәнінен кем де артық та мәндер аламыз. Сонымен, біздің реакциямыздың уақыты өзгеріп тұруы алынған нәтижелерге әсерін тигізеді. Тәжірибе нәтижелерін статистика әдістерімен өңдеп, осы типтес қателіктерді бағалауға болады. Егерде қолданылған секундомер «қалып» қоятын болса, онда барлық өлшеулерде алынған уақыттың мәндері оның шын мәнінен кем болады. Осы секундомермен қайталап өлшеу арқылы қателіктің себебін анықтау мүмкін емес. Осы типтес қателік алынған нәтижелерді өлшенген шамадан бір жақты ауытқытатын болғандықтан системалық қателік деп аталады. Жүйелік қателікті статистикалық әдіс пен табу мүмкін емес.

Екінші мысал ретінде ұзындықты сызғышпен өлшеуді қарастырайық. Қателіктің бір көзі – сызғыш шкаласы таңбаларының арасын интерполяциялау. Бұл қателік кездейсоқ қателік. (Интерполяциялау кезінде бірдей ықтималдықпен өлшенген нәтижені кем немесе артық жағына қарай толықтырып аламыз.) Егер сызғышта ақау болса, онда бұл жүйелік қателік туғызады.( Егер сызғыш созылған болса, онда өлшенген ұзындық шын мәнінен кем, ал сығылған болса, керісінше, өлшенген ұзындық шын мәнінен артық.)

Кездейсоқ қателіктер пайда болуын алдын-ала ескеруге болмайтын қателіктер. Олар әртүрлі себептерден туады. Өлшеуді бірнеше рет қайталау арқылы кездейсоқ қателіктердің қорытынды өлшеу нәтижелеріне тигізетін әсерін азайтуға болады.

Кездейсоқ қателіктердің әсерінен жеке өлшеулер нәтижелері әртүрлі мәндер қабылдайды: дәл мәнінен артық та, кем де болуы мүмкін. Әрбір өлшеу қателігін алдын-ала болжауға болмайды.

Кездейсоқ  α  шамасы  N  рет өлшенсін, ал олардың қателіктері  Δα1, Δα2,.....,ΔαN болсын. Егер өлшеу саны жеткілікті дәрежеде үлкен сан болса, онда қателіктердің жинағында белгілі бір заңдылықты көруге болады: кейбір қателіктер басқаларына қарағанда жиі қайталанады. Демек, кездейсоқ қателік  Δα1-дің қайталану жиілігі  ΔN оның шамасына тәуелді. Осы тәуелділік кездейсоқ қателіктердің таралу функциясы болып табылады.

Өлшеу көп қайталанса кездейсоқ қателіктер Гаусстың кездейсоқ шамаларға арналған таралу заңына бағынады. Бұл таралу заңының графигі (1 – сур.) келтірілген. Осы графиктен кездейсоқ қателіктердің таралуының негізгі қасиеттері байқалады:

1-сурет

1. Көп рет қайталап өлшеу нәтижелерінде шамалары бірдей, бірақ таңбалары қарама-қарсы қателіктер бірдей жиілікте кездеседі.

2. Қателіктің абсолют мәні өскен сайын оның қайталану саны азаяды.

Жеке өлшеу қателіктерін жазайық:

Δα1 = α1 – α,

Δα2 = α2 – α,

ΔαN = αN – α,

мұнда  α - өлшенген шаманың шын мәні. Соңғы  өрнектерін мүшелеп қоссақ:

(өрнек ықшам болуы үшін қосынды белгісіндегі  і-ден N-ге дейінгі  деген белгілерді жазбаймыз. ) 1– қасиет бойынша N → ∞ болғанда  Σ Δαі → 0. Осыдан

Ал мұнан келіп, жүйелік қателік болмаса, онда өлшеу саны  N→∞ өлшеу нәтижелерінің орташа мәнінің шегі шаманың шын мәніне тең.

Іс жүзінде өлшеу саны  N  шектелген. Бірақ соның өзінде өлшенген нәтижелердің орташасы шаманың шын мәніне ең жақын мәні болады. Сондықтан ол өлшеу қорытындысында шаманың ең ықтимал мәні ретінде алынады.

Сонымен, егер кездейсоқ шама  α   N  рет өлшеніп, нәтижесінде  α1, α2, ..., αN  мәндері алынса, онда өлшенген шаманың ең ықтимал мәні арифметикалық орташа арқылы анықталады:

α  шамасын әрқайсысы  N  реттен қайталап екі түрлі прибордың көмегімен өлшейік. Бірінші прибордың дәлдігі жоғары, алынған нәтижелердің қателіктері  Δα1, Δα2,..., ΔαN  болсын, ал екінші прибордың дәлдігі төмен, алынған нәтижелері  Δα'1, Δα'2,...,ΔαN  болсын. Қателіктердің екі жинағы да кездейсоқ және Гаусс заңы бойынша таралған болса, онда олардың   графигі   (2-сур.)   көрсетілгендей   болады.  1 – қисық   дәлірек

2-сурет

прибормен өлшеулер нәтижесі, 2 – қисық дәлдігі төмен прибормен өлшеу нәтижесі.

2-суретте көрсетілгендей, екі түрлі өлшеу қателіктерінің шашырауында өзгешілік бар. Өлшеу неғұрлым дәл болғанда қателіктердің шашырауы аз. Демек, қателіктердің шашырауы өлшеу дәлдігін сипаттайды және сенімділік интервалын анықтайды.

Қателіктер таралуының шашырауы жеке өлшеудің квадраттық орташа ауытқуымен  S  сипатталады. Өлшеу саны шектелген болса, онда ықтималдық теориясы бойынша:

Арифметикалық орташаны    өлшенген шаманың мәні ретінде қабылдау қосымша қателік туғызады. Өлшеу саны  N  аз болған сайын ол қателік артады. Арифметикалық орташа шаманың шын мәнінен квадраттық орташа ауытқуы мынадай өрнекпен анықталады:

Сонымен өлшенген шаманың мәнін

α =

деп жазамыз.

Тәжірибе нәтижесінің сенімділік дәрежесі қандай деген сұрақ туады. Ықтималдық теориясында көрсетілгендей, өлшеу өте көп рет  (N жүзден үлкен) қайталанса, онда   -дан   -ға дейінгі интервалдың сенімділік ықтималдылығы  68%.

Қателікті басқаша да бағалауға болады. Мысалы, егер сенімділік интервалын  -дан   -ға дейін алсақ, онда сенімділік ықтималдығы  95%. Осыдан кез-келген шаманың өлшенген мәнін жазғанда оның сенімділік интервалын және сол интервалдың сенімділік ықтималдығын көрсету керек. Сенімділік ықтималдығы  68%  нәтиженің квадраттық орташа ауытқуы жиі көрсетіледі.

Көп жағдайда (әсіресе оқу лабораториясында) өлшеу саны үлкен емес. Сондықтан кездейсоқ қателікті анықтауға негіз болып табылатын статистикалық заңдылықтардың шарттары қатаң түрде орындалмайды. Осыдан өлшеу саны  N  неғұрлым аз болған сайын (15), (16) формулаларымен есептелген жеке өлшеудің квадраттық орташа ауытқуы  S  мен орташа шаманың квадраттық орташа ауытқуы   солғұрлым дәл емес. Сондықтан өлшенген шаманың шын мәні берілген ықтималдықпен сенімділік интервалында болатындығын қамтамасыз ету үшін, өлшеу саны аз болған сайын интервалды кеңейтуге тура келеді.

Өлшеу саны шектелгенде сенімділік интервалының шекарасы ретінде    емес

алынады. Мұндағы  tp'' – Стьюдент коэффициенті. Оның сан мәні сенімділік ықтималдығы  Р  мен өлшеу санына тәуелді. Стьюдент коэффициентінің мәндері  1 кестеде келтірілген.

1 кесте

Стьюдент коэффициенттері

| Р | Өлшеулер саны N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 30 |
| 0,7 | 2,0 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 0,8 | 3,1 | 1,9 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 0,9 | 6,3 | 2,9 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 0,95 | 12,7 | 4,3 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,0 |
| 0,96 | 63,7 | 9,9 | 5,8 | 4,6 | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |

Жүйелік қателіктер. Экспериментті жоспарлау барысында жүйелік қателіктерді ескеру, ал мүмкіндігінше болдырмау керек. Себебі бұл қателіктер алынған нәтижені түбегейлі бұрмалайды.

Жүйелік қателіктерді шығу тегіне қарай әдістемелік, аспаптық және өлшенетін объектінің ерекшілігіне байланысты қателіктер деп бөлуге болады.

Әдістемелік қателіктерді тудыратын себептер:

1. Пайдаланған өлшеу әдістемесінің кемшілігі.

Мысалы, өткізгіштің кедергісін  R  анықтау үшін кернеу  U мен токты J өлшеу әдісін қолданайық. Ол үшін (3-сурет) сұлбаларды пайдаланамыз.

3-сурет

Ом заңы бойынша өткізгіштің кедергісі  R = U/J. Қарастырып отырған жағдайда кедергіні анықтаудың әдістемелік қателігі бар. (3а)- суретте амперметр тек кедергісі  R  өткізгіштегі ток күшін де көрсетеді. Бірақ, егер вольтметр мен амперметр кедергілері белгілі болса, онда вольтметр арқылы өтетін ток күшін немесе амперметрдегі кернеуді есептеп тауып, приборлардың көрсеткенін түзетуге болады. Демек мұндай жүйелік қателіктерді ескеріп нәтижеден шығарып тастауға болады.

2. Пайдаланған теория кемістігіне немесе жуық формуланы қолдануға байланысты қателіктер.

Мысалы, иінді таразымен заттың массасын анықтағанда оны гір массасымен теңереміз. Бірақ дене мен гір көлемдері бірдей болмағандықтан, оларға әсер етуші Архимед күшіде әр түрлі. Егер дене мен гірдің көлемдерін біліп, оларға әсер ететін Архимед күштерін есептеп түзетулер енгізсек, мұндай жүйелік қателіктерді шығарып тастау мүмкін.

Аспаптық қателіктер өлшеу құралдарының кемістіктеріне байланысты және олар жүйелік те, кездейсоқ та болуы мүмкін.

Алайда жақсы жобаланып жасалған аспаптың кездейсоқ қателіктері шамалы. Көптеген жаңа шыққан аспаптардың сипаттамасы осындай. Әрбір аспапқа әдетте жұмыста пайдаланудың қалыпты жағдай шарттары тағайындалады. Мұндай шарттарға жататындар: температураның, қысымның қоршаған ортаның ылғалдылығының, айнымалы ток жиілігінің жұмыс кезінде өзгеру шектері, аспаптың орналасуы (жатысынан, тік) және т.б. Осы қалыпты жағдай шарттар тізімі аспаптың паспортында көрсетіледі. Аспапты қалыпты жағдайда пайдаланған кезде де оның көрсетуінде қателіктер болады. Бұл қателіктерді аспаптың негізгі қателігі деп атайды. Егер әлде бір өлшенілетін сыртқы жағдайдың параметрі қалыпты жағдайдан шегіне шығып кетсе, онда аспаптың көрсетуінде қосымша қателік пайда болады. Қоршаған ортаның өлшенуге келетін барлық параметрлерінің қалыпты жағдайдан ауытқу шамасына байланысты паспортында қосымша қателіктердің мәндері көрсетіледі.

Әрбір аспапқа негізгі қателіктердің шегі тағайындалады, атап айтқанда, приборды қалыпты жағдайда пайдалану кезінде оның мүмкін болатын ең үлкен қателігі. Негізгі шекті қателік кейде абсолют қателік түрінде  Δ, кейде келтірілген қателік түрінде  γ , кейде саластырмалы қателік түрінде  δ  тағайындалады, және  2- кестеде келтірілгендей шарттар аспаптың паспорты мен шкаласында көрсетіледі.

Егер аспап абсолют қателікпен сипатталса  Δ , онда мұндай қателік барлық шкала бойына тұрақты шама болуы мүмкін:

Δ = ± в

немесе аспаптың көрсетуімен сызықты тәуелділікте болады.

Δ = ± (в + сх),

мұнда  в  және  с – аспаптың паспортында келтірілетін тұрақтылар.  Х - өлшенетін шаманың мәні.

Аспаптың негізгі қателігінің мүмкін болу шегі төмендегі формула бойынша тағайындалады:

мұндағы  ХN – нормалаушы мән;  Р – берілген аспаптың тұрақты саны;  ол мынадай мәндерді қабылдай алады:  1·10n, 1,5·10n, 2·10n, 2,5·10n, 4·10n, 5·10n  және  n = 1;  0;  -1;  -2  және т.б. Егер  Р  процент бойынша өрнектелсе, онда ол аспаптың дәлдік класы деп аталады.

Нормалаушы мән ретінде қабылданатындар:

а) бір өлшемді немесе іс жүзінде бір өлшемді шкалалы аспаптар үшін - өлшем шегінің ең үлкені немесе, егер нольдік бөліну өлшеи шкаласының ішінде жатса, онда аспап шкаласының өлшем шектер модульдерінің ең үлкені;

б) шартты нольдік шкаласы бар (мысалы 00 С) физикалық шамаларды өлшейтін құралдар үшін – нормалаушы мән өлшем шкаласының шектерінің айырмашылығына тең;

в) айтарлықтай бір текті емес шкалалы приборлар үшін – нормалаушы мән шкаланың барлық ұзындығына тең. Мұндай жағдайда шекті абсолют қателікті және шкаланың ұзындығын ұзындық бірлігімен өрнектейді.

Егер негізгі шекті қателік келтірілген қателік болса  γ , онда өлшемнің балыстырмалы қателігі     х → 0-де бірден өсіп кетеді.

Салыстырмалы негізгі қателіктің мүмкін болу шегі

δ =  = ± q

формуласы бойынша немесе

формуласы бойынша тағайындалады, мұнда  Х – модуль бойынша өлшем шегінің ең үлкені  в  және  d  тұрақтылар.

Бірінші жағдайда салыстырмалы қателік өлшемі тұрақты, өлшенетін параметрдің шамасына байланысты емес. Процентпен өрнектелген  q  шама аспаптың дәлдік шамасы деп аталынады. Мұндай жағдайда  n = 1, 0, -1, -2,  және т.б. болғанда  q-дың  алатын мәндері: 1·10n; 1,5·10n;  2·10n;  2,5·10n;  4·10n;  5·10n.

Екінші жағдайда  салыстырмалы қателік – айнымалы шама, бұл шаманы анықтау үшін  в  және  d  тұрақтыларының мәндері беріледі.

Негізгі шекті қателікті өрнектеу формуласы және дәлдік класс мәндері аспаптың паспорты мен онын өзінде көрсетіледі. Негізгі белгілеулер                         2  кестесінде көрсетілген.

- кесте

Аспаптың дәлдік класстары

|  | Аспап қателігінің берілген түрі | Қателіктер өрнектері | Негізгі шекті қателіктер | Дәлдік класының белгілері |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | паспортта | Аспапта |
| 1 | Келтірілген | Біртекті шкала үшін Біртекті емес шкала үшін | γ = ± 1,5 γ = ± 0,5 | Дәлдік класы 1,5 Дәлдік класы 0,5 | 1,5 0,5 |
| 2 | Салыстырмалы | δ = = ± q формуламен формуламен | δ = ± 0,5 | Дәлдік класы 0,5 Дәлдік класы 0,02/0,01 | 0,5 0,02/0,01 |
| 3 | Абсолютті | Δ = ± в немесе Δ = ± (в + сх) өрнектермен |  | Дәлдік класы М Дәлдік класы С | М С |

Оқу лабораторияларында көпшілігінде тұрақты салыстырмалы қателік берілген аспаптар бар. Мұндай жағдайда аспаптың дәлдік класы  Х  шама өлшемінің салыстырмалы қателігін анықтайды, олай болса өлшемнің абсолютті қателігі  Δ = δx.

Дәлдік класы белгіленбеген ескі аспаптарды пайдаланған кезде, қателікке шкала құнының жартысы қабылданады.

Біз өлшеу кезінде лабораторияда қалыпта жағдай сақталады деп ұйғарамыз, сонда өлшеуіш аспаптардың қосымша қателігі нольге тең.

Экспериментті жобалау және жүргізу кезінде жүйелі қателіктерді байқау және оны жою ең қиын мәселенің бірі болып табылады. Бұл қиындықтың тағы бір себебі, мұндай есепті шешу үшін жалпы әдістерді немесе тәсілдерді көрсету мүмкін емес, ол әрбір дара жағдайда өзгеше шешіледі.

Егер жүйелі қателіктердің көзі табылып және түзету ендіру арқылы қателіктерді жойған кезде, қателіктер толығымен еш уақытта қойылмайтынын ескеру керек. Сондықтан әруақытта қалдық жүйелі қателіктер сақталып қалады. Тек қалдық жүйелі қателіктер эксперименттің кездейсоқ қателіктерінен үлкен болмауына жету керек.

Зертханалық жұмыстарда біз қалдық жүйелі қателіктер кездейсоқ қателіктерден тек қана аспаптың қателіктерін ескереміз.

Объектіні өлшеу ерекшеліктеріне байланысты қателіктердің категориясы кәдімгі объектің қабылданған модельден ауытқуынан шыққан. Мысалы, кейбір материалдың тығыздығын анықтау үшін сол материалдан дұрыс пішінді үлгі жасалынады да оның көлемі мен массасын анықтап алып, сол мәндер бойынша материалдың тығыздығы табылады. Егер өлшенетін үлгінің іші қуыс болса, онда дөрекі қате жібереміз, мысалы құю кезінде қалып қойған ауа көпіршіктері. Мұндай кемшілікті байқап және жою үшін бірнеше үлгі дайындау керек. Егер барлық үлгілердің тығыздығының шамасы бірдей болып келсе, онда өте жоғары ықтималдықпен материалдың бір текті еместігімен пайда болған жүйелі қателікті жоқ деп айтуға болады.

Кейбір жағдайларда, объектінің қабылданған моделінің сәйкес еместігінен пайда болған жүйелі қателікті кездейсоқ қателіктердің қатарына жатқызып оны кездейсоқ қателіктерді бағалау әдісімен анықтауға болады.

Мысал ретінде өткізгіштің меншікті электрлік кедергісін анықтау есебін қарастырамыз. Бұл үшін өткізгіш материалынан кесінді алып, ұзындығы мен диаметрін өлшеп, оның кедергісін тауып, меншікті кедергісін анықтайды. Алынған нәтижеде методикалық қателіктер кетеді, себебі кедергінің шамасына әсер ететін өткізгіште сызаттар мен ұзарудан жіңішкеленген жерлері болады.

Жүйелі қателікті кездейсоқ қателіктердің қатарына жатқызу үшін, меншікті кедергіні өлшеуге өткізгіштің бірнеше (5-10) кесіндісін алады. Сонда әртүрлі кесіндінің жүйелі қателігі әртүрлі кездейсоқ мәндер қабылдайды және оны кездейсоқ қателіктей анықтау керек.

Екінші мысал:  дискінің көлемін анықтау. Көлемді өлшеу үшін диаметр  d  және биіктік  h  өлшенеді, сонда    . Мұнда диск дұрыс дөңгелек формалы деп ұйғарылады. Шын мәнінде, дискінің қимасы шеңбер емес, күрделі қисық болып келеді. Сондықтан диаметр өлшегенде, қателігі жүйелі сипатты нәтиже аламыз.

Егер дискінің диаметрін әр түрлі бағытта бірнеше қайталап өлшесек, онда әрбір өлшегенде жүйелі қателік еніп отырады. Бірақ та мұндай қателіктер жиынтығының диаметрді қай бағытта өлшенуіне байланыстылығынан пайда болған кездейсоқ сипаты бар. Сондықтан да мұндай өлшеудің қателігі кездейсоқ қателік сияқты табылуы керек.

Дөрекі қателіктер. Дөрекі («мүлт кету») қателіктер экспериментшінің жеткілікті көңіл аудармауынан келіп шығады. Дөрекі қателіктерді болдырмау үшін жұмыс және нәтижелерді жазу кезінде өте ұқыптылықпен тиянақтылық қажет. Жалпы жағдайда дөрекі қателіктерді анықтау оңай емес.

Зертханалық жұмыстарды жасау кезінде барлық өлшеулерді бір-бірімен байланыссыз екі студент жүргізуі талап етіледі, сонда салыстыру кезінде айтарлықтай ауытқушылық байқалса, онда өлшеулерді қайталау керек. Мұндай өлшеуді жүргізу әдісі өлшеу нәтижелерінде дөрекі қателіктерді көп жағдайда болдырмауына себеп болады.

Аспаптың қателіктері. Өлшеуіш механизмнің жасалуының кемшілігінен және өлшеу тізбегінің параметрлерінің тұрақсыздығынан, кезкелген өлшеуіш аспаптың көрсетуі өлшенетін шаманың шын мәнінен бірнеше айырмашылығы болады, басқаша айтқанда, барлық аспаптың қателігі болады.

Аспаптың қателіктері екі топқа бөлінеді:

1. Аспаптың негізгі қателігі – қалыпты жұмыс жағдайында аспапта болатын қателік, яғни орналасуы қалыпты, қоршаған ортаның температурасы  20 50 С, сыртқы электр және магнит өрістерінің болмауы  (жердің магнит өрісінен басқа),  50 Гц  жиілік, қисықтық синусоидалық пішінінде.

Негізгі қателік мына себептерден болуы мүмкін:  үйкелістен;  құлап қалудан;  жылжымалы бөліктің теңгерілмегендігінен;  бағананың дұрыс емес градуирленуінен және орнатылуынан;  серіппенің қалдық деформациялануынан.

Тікелей бағалау аспаптары мына дәлдік кластарына бөлінеді:  0,05;  0,1;  0,2;  0,5;  1,0;  1,5;  2,5  және  4. Өлшеуіш аспаптардың бағанасында аспаптың дәлдік класы көрсетіледі. Дәлдік класын көрсететін цифр негізгі, ең үлкен мүмкін болатын, келтірілген қателікті білдіреді, яғни, пайызбен өрнектелген аспаптың қателігінің, оның номинал шамасына қатынасы:

Бұл жазылғаннан, бағананың кезкелген нүктелеріндегі аспаптың алатын ең үлкен абсолюттік қателігі, мұнан келіп, осы аспаппен қандай-да бір шаманы өлшегенде мүмкін болатын ең үлкен абсолюттік қателік  ΔАү.ық.,  былай өрнектеледі:

Мүмкін болатын ең үлкен абсолюттік қателіктің өлшенген шаманың табылған мәніне қатынасын пайызбен өрнектеп, өлшеудің мүмкін болатын ең үлкен салыстырмалы қателігін аламыз:

Сонымен, аспаптың көрсетуі бойынша шаманы өлшегенде мүмкін болатын ең үлкен салыстырмалы қателікті табу үшін, аспаптың негізгі мүмкін болатын келтірілген қателігін, аспаптың номинал шамасын өлшенген шаманың табылған мәніне қатынасына көбейту керек.

Мысалы, дәлдік класы  1,5  амперметрмен ток күшін өлшегендегі қателікті анықтау керек, егер амперметрдің номинал тогы  Ін  = 50 A, ал амперметрдің көрсетуі  І = 20 A.

Ток күшін өлшегендегі мүмкін болатын ең үлкен қателік

Сонымен, ток күшінің табылған мәні  І = 20А  осы ток күшінің шын мәнінен, табылған мәннің   3,75%-нен  артық айырмашылығы болмайды.

Аспаптың номинал шамасымен салыстырғанда өлшенетін шама неғұрлым аз болса, ол шаманы өлшеудің қателігі солғұрлым артық болады. Сондықтан, өлшенетін шама аспаптың номинал шамасының төрттен бірінен немесе жартысынан аз мәні болмауы керек.

2. Аспаптың қосымша қателігі – бұл аспаптың жұмыс жағдайының оның қалыпты жағдайынан ауытқуы салдарынан болатын қателік. Қосымша қателіктер мына себептерден болады:  температураның өзгеруінен,  аспапты дұрыс орнатпаудан,  сыртқы электр және магнит өрісінің әсерінен, жиіліктің өзгеруінен және т.б.

Қоршаған ауаның температурасы   100 С-ге  ауытқу себебінен аспаптың көрсетуінің өзгеруін,  А  тобындағы аспаптар үшін негізгі қателікке тең деп тағайындалған. Мысалы, дәлдік класы  1,5  А  тобының аспабы үшін, температурадан келтірілген мүмкін болатын қосымша қателік, негізімен бірдей,

1,5% құрайды.

Б  және  В  топтарының аспаптары үшін, температурадан келтірілген мүмкін болатын қателік,  А  тобындағыдан төмендеу тағайындалған. Мысалы,  Б  тобындағы дәлдік класы  0,5  аспаптар үшін, температурадан мүмкін болатын қателік   0,4% тағайындалған, ал  В  тобының аспаптары үшін  0,3%.

Аспаптардың жұмыстық қалыпты орналасуынан белгілі-бір ауытқуы және жиіліктің номинал шамасынан   10%-ке  ауытқуы себебінен болатын  А, Б  және  В  топтардың аспаптарының келтірілген мүмкін болатын қателігін негізгі қателікке тең деп алу тағайындалған.

Сыртқы магниттік және электрлік өрістер, аспаптардың өздерінің өрістеріне қосылып, аспаптардың көрсетуіне әсерін тигізеді. Бұл әсер сыртқы өріс күшейіп, аспаптың өзінің өрісі кеміген сайын арта береді. Сыртқы өрістердің әсерін экранды пайдалану арқылы әлсіретуге болады.

Жалпы жағдайда өлшеуіш аспаппен шаманы өлшеу дәлдігі екі қателіктің қосындысымен анықталады – негізгі және қосымша.

Өлшеу нәтижесі өлшенетін шаманың шын мәнінен айырмашылығы болатындықтан, ол екі шаманың қосындысы түрінде жазылу керек:  бірі – өлшенген шаманың табылған мәні және екіншісі мүмкін болатын ең үлкен абсолюттік немесе салыстырмалы қателік, яғни

А = Aө ΔА

немесе

А = Aө

Мұндай жазу, өлшенетін шаманың шын мәні табылған шамадан  ΔА  немесе     мәндерінен артық емес айырмашылығы болуы керек.

1.3   Өлшеулерді өңдеу және нәтижелерін безендіру

Өлшеулердің түрлері. 	Барлық өлшеулер оларды өңдеу тұрғысынан қарағанда тікелей және жанама болып екі түрге бөлінеді.

Тікелей өлшеулерге прибордың нақпа-нақ көрсетуі бойынша табылатын шамаларды өлшеулер жатады. Мысалы, микрометрмен немесе штангенциркульмен ұзындықты өлшеу, вольтметрмен электр жүйесіндегі кернеуді өлшеу, секундомермен уақыт кесіндісін өлшеу және т.б. тікелей өлшеулер болып табылады.

Жанама өлшеулерге тікелей өлшеулер арқылы табылған параметрлерді пайдалана отырып математикалық есептеу арқылы табылатын шамаларды өлшеу жатады. Жанама өлшеулерге мысал ретінде заттың тығыздығын өлшеуді қарастыруға болады   ρ = m/V.

Дененің тығыздығын анықтау үшін, ол денеден дұрыс формалы үлгі дайындайды, мысалы цилиндр түрінде. Бұл жағдайда тікелей өлшенетін параметрлерге цилиндрдің диаметрі  d , биіктігі  h  және массасы  m  жатады. Материалдың тығыздығы мына өрнекпен анықталады:

ρ = 4m/πd2h.

Жанама өлшеулерді екі түрге бөлуге болады: тұрақты параметрлі жанама өлшеулер және айнымалы параметрлі жанама өлшеулер.

Егер жанама өлшеу кезінде тікелей өлшенетін параметрлердің шын мәндері өзгермей қалса, онда тұрақты параметрлі жанама өлшеу орын алады. Егерде жанама өлшеу кезінде приборлармен өлшенетін параметрлердің тек біреуінің ғана шын мәндері тұрақты болмай қалса, онда айнымалы параметрлі жанама өлшеу орын алады.

Тікелей өлшеулерді өндеу.  	Қайсы бір өлшеулер жүргізер алдында қателіктерге ерекше көңіл бөле отырып, мүмкін болатын өлшеу қателіктерінің барлық көздерін ұқыпты талдау жасау керек. Жүйелі қателіктерді толығымен жоюға жуық алып келетін эксперимент жүргізу әдісін таңдап алу керек. Егер осы айтылғандар мұқияттылықпен орындалса, онда жүйелі қателіктерден анықтау әдісі  қарастырылған тек қана аспаптардың қателіктері қалады.

Кездейсоқ қателіктерді анықтау үшін өлшеуді  N (N = 5-10) рет қайталайды. Нәтижесінде  α1, α2,..., αN  мәндер алынады. Өлшеулерді өңдеу мынадай этаптарды қамтиды:

1. Деректі қателіктерді айқындау үшін алынған өлшеулер жиынтығын талдайды. Егерде қайсы бір өлшеу дөрекі қатарына жатқызылса онда оны өңдеу барысынан шығарып тастайды.

2. Өлшеу шамасының мәні өлшеулер нәтижелерінің орта арифметикасы ретінде есептелінеді

3. Әрбір өлшеудің абсолютті қателігі анықталады:

Δαi = αi - ,   (i = 1; 2;…; N).

4. Орта арифметикалық ауытқудың орта квадраттық ауытқуы есептелінеді:

5. Өлшеулердің белгілі саны және берілген сенім ықтималдығы бойынша  Р  Стьюдент коэффициенті  tp (N) табылады.

6. Кездейсоқ қателіктердің сенім интервалының шері анықталынады:

Δαк =

7. Өлшеу аспабының дәлдік класынан өлшеудің аспаптық қателігі  Δαм  есептелінеді. (1.2.2. қара)

8. Кездейсоқ және жүйелі қателіктерді қарастыра отырып, сенім интервалының шегі анықталады:

9. Өлшеу нәтижесі мына түрде жазылады:

10. Өлшеудің салыстырмалы қателігі анықталады:

δ =

Тұрақты параметрлі жанама өлшеулерді өндеу. 	Жанама өлшеулер кезінде ізделініп отырған шама тікелей өлшеумен алынған параметрлерді пайдаланатын математикалық есептеулер арқылы анықталынады. Мұнда өлшеу кезінде параметрлердің шын мәндері тұрақты болуы керек. Негізінде тікелей өлшеулерде алынған параметрлерде қателіктер болады, сондықтан ол бойынша есептелінген ізделінген шама қателікпен анықталады.

Жанама өлшеулерді өңдеу мақсаты тікелей өлшенілген параметрлердің белгілі қателіктері арқылы ізделінген шаманың сенім интервалын анықтауға әкеліп соғады. Параметрлердің қателіктері тікелей өлшеудің қателіктері сияқты табылады.

Ізделінген шама  α-ның функциясы болсын:

Z = f (α),                                                        (1.1)

мұнда  α – тікелей өлшенетін параметр.

Параметр  α-ны тікелей өлшеу нәтижесінде  Р  сенім ықтималдығымен

(1.2)

мәні алынады.

Егер (1.3.1) өрнекке параметр  α-ның мәнін (1.2) қателікпен қойсақ, онда  Z  шаманы да с ол қателікпен аламыз, сондықтан  .

Егер  , онда    функциясын Тейлор қатарына жіктеп, екі мүшесімен ғана шектелуге болады:

.                                      (1.3)

Мұнан

(1.4)

Сонымен, егер ізделініп отырған шама бір параметрлі функциямен берілсе, онда ол шаманың қателігі орта мәнді параметрлі функциясының туындысының параметрдің өзінің қателігіне көбейтіндісі ретінде анықталады. Мұнан кейін жанама өлшеудің нәтижесін  Р сенім ықтималдығымен төмендегідей түрде жазады:

(1.5)

Өлшеудің салыстырмалы қателігі мынаған тең:

.                                   (1.6)

Алайда

,                                     (1.7)

сонда салыстырмалы қателіктің формуласын мына түрде жазуға болады:

.                                           (1.8)

Бір параметрлі функциямен анықталатын шаманың салыстырмалы қателігі орта мәнді параметрлі функцияның логарифмінің туындысының параметрдің өзінің қателігіне көбейтіндісіне тең.

Ізделініп отырған шама  Z тікелей өлшеулерде анықталатын үш параметрге  а,в,с  тәуелді болсын:

Z = f (α, в, с).                                          (1.9)

Параметрлердің өлшеулерін өңдегеннен соң мына мәндер алынады:

;        ;      ,                        (1.10)

а, в, с  мәндерін (1.9) формуласына қойып, шаманың орта мәнін аламыз:

.                                            (1.11)

Үш параметрлі абсолютті қателіктің формуласын (1.4) формуланы жалпылау жолымен алуға болады,  сонда

(1.12)

аламыз.

(1.8) формуланы үш параметр жағдайына жалпылап, шаманың салыстырмалы қателігінің формуласын аламыз:

(1.13)

Жанама өлшеулерді өндеу жұмысын төмендегідей ретпен жүргізуге болады:

1. Қарастырылып отырған жанама өлшеуге қажетті барлық параметрлерді тікелей өлшеу және өндеу жүргізіледі, нәтижесінде  Р сенім ықтималдығының бір мәніндегі мына шамалар алынады:

;         ;       .

2. Жанама өлшеу нәтижесінің орта мәні анықталады:

.

3. Жанама өлшеудің салыстырмалы қателігі (1.13) формуласымен анықталынады.

4. Жанама өлшеудің абсолют қателігі табылады:

5. Соңғы нәтиже мына түрде жазылады:

.

Кей кезде абсолют қателікті   (1.12) арқылы табу қолайлы, бұл кезде есептеу тәртібі шамалы өзгереді.

3а. Жанама өлшеудің абсолют қателігі   (1.1) – формуласымен анықталынады.

4а. Соңғы нәтиже мына түрде жазылады:

5а. Нәтиженің салыстырмалы қателігі есептелінеді:

.

Айнымалы параметрлі жанама өлшеулерді өндеу.  Көп жағдайда жанама өлшеулерді тұрақты және айнымалы параметрлермен жүргізуге тура келеді, ал бұл нәтижелерді өндеу тәсіліне әсер етеді. Мысал ретінде Стокс әдісімен сұйықтың тұтқырлық коэффициентін анықтау жағдайын қарастырайық.

4-сурет

Мұнда сыналатын сұйықтағы шариктің қалыпты қозғалысы жылдамдығы өлшелінеді.

Сұйықтағы шарикке үш күш әсер етеді:  (4-сурет)	ауырлық күші

,  				   (1.14)

Архимед күші

,                                    (1.15)

үйкеліс күші

,                                       (1.16)

мұнда  ρ – шарик материалының тығыздығы;  ρ0 – сұйықтың тығыздығы;  Z – шариктің радиусы;  v – шариктің сұйықтағы қалыпты қозғалысының жылдамдығы.

Қалыпты қозғалыс көзінде дененің үдеуі нольге тең:

.               	                    (1.17)

(1.17) – ге  күштер өрнегін қойсақ, онда

(1.18)

Шариктің жылдамдығын L жолды жүріп өту уақыты  t  бойынша анықтауға болады:

.                                                     (1.19)

Сонда

.                                          (1.20)

Экспериментті жүргізудің екі әдісі болуы мүмкін. Бірінші жағдайда тек бір ғана шарик болады және оны сұйыққа тастайды. Шарик  А  белгіден (4-сурет) өткен кезде секундомерді іске қосып, ал ол  В  белгіден өткенде секундомерді тоқтатады, нәтижесінде шариктің екі бергі арасын жүріп өту уақытын  t  алады. Сонан соң шарикті қайтадан сұйықтан шығарып алып экспериментті қайталайды, сонымен  N  рет  t1, t2,…, tN мәндер алынады. Осы эксперименттің барысында барлық  ρ, ρ0, r, L, t  параметрлердің шын мәндері тұрақты болып қалады, сондықтан жоғарыда келтірілгендей, өңдеу тұрақты параметрлі жанама өлшеу ретінде жүргізілуі керек. Мұнда сұйықтың температурасы тұрақты болып қалады деп ұйғару қажет.

Екінші жағдайда радиустары  r1, r2,…, rN   N  шарик алынады, эксперимент барысында алдымен бір шарик тасталынады да оның  t1 уақыты анықталады, сонан кейін екіншісі тасталынып уақыт  t2 – және т.т.с. Нәтижесінде уақыт кесіндісінің  N  мәндері  t1 , t2,..., tN  алынады. Мұнда тек  r  және  t-нің шын мәндері эксперимент барысында тұрақты болып қалмайды. Мұнда айнымалы параметрлі жанама өлшеу орын алады.

Өлшеулер нәтижелерін өндеу бұл жағдайда мына схема бойынша іске асады. Ең алдымен  і- шариктің  ri  және  tі  параметрлері арқылы сұйық тұтқырлығының  ηі (1.20) формуласы мәні анықталады. Нәтижесінде өлшеу қателігі арқылы айырмашылығы бар сұйық тұтқырлығының  η1, η2,..., ηN   N  мәндері алынады. Соңынан  ηі  мәндерінің жиынтығы тікелей өлшеуді өндеу әдісімен түрлендіріледі де    және    мәндерін алады. Қорытынды нәтиже мына түрде жазылады:

.

Өлшеулер нәтижесін график түрінде кескіндеу.	Өлшеулер нәтижесін график түрінде кескіндеу олардың көрнектілігін арттырады және талдау жүргізуді жеңілдетеді. Қисықтың сипатына қарай отырып зерттелінетін құбылыс заңдылығын сипаттайтын функцияның эксперименттік мәндерін, қисықтың координат осьтерімен қиылысу нүктелерін, иілу нүктелерін, қайту нүктелерін және басқа ерекшеліктерді табуға болады.

График тұрғылар кезінде төмендегі тұжырымдарды нұсқау ретінде қабылдау керек:

1. График тұрғызу үшін миллиметрлік немесе логарифмдік кестесі бар қағаз пайдалынады.

2. Координат осьтерін, эксперименттік нүктелерді, қисықтарды, сөз асты жазуларды және қосымша тұрғызуларды өткір ұшталған қаламмен түсіру керек.

3. Координат  осьтетігінің ұштарында салынатын шамалардың шартты белгілері және бірліктері қойылады.

4. График, барлық сызықтар сызу құралдары көмегімен жүргізіледі:  түзулер – сызғыш арқылы, қисықтар – лекало арқылы.

5. Ось бойынша масштаб және санақ бастамасы бланк ауданы толығымен пайдаланатындай етіп таңдап алынады (5-сурет).

5-сурет

6. Координат осьтеріне физикалық шамалардың сандық мәндері графикпен қолайлы жұмыс жасайтындай етіп салынады. Тәжірибеде алынған мәндер координат осьтерінде белгіленбейді (6-сурет).

6-сурет

7. Графикке эксперименттік нүктелер сенімді интервалдарымен бірге мына түрде   ,   немесе  □ түсіріледі. Егер сенімді интервалдар шамалы болса, онда эксперименттік нүктелер тәжірибелік мәнге сәйкес келетін, центрінде нүктесі бар, кішкене дөңгелекшелер түрінде қойылады.

8. Егер графикте бірнеше қисықтар тұрғызылатын болса, онда тәжірибелік нүктелерді түсіру үшін әрбір қисыққа басқалардан айырмашылығы бар, белгілеулер пайдаланылады. (мысалы, квадрат □ , үшбұрыш  Δ ,  жұлдызша  * ,  түрлерінде және т.б.).

9. Эксперименттік қисықтар эксперименттік нүктелердің барлығының немесе көпшілігінің сенімді интервалдары арқылы өтетіндей және де ол нүктелер қисыққа өте жақын және бірқалыпты орналасатындай етіп бас сызық түрінде жүргізіледі (13-сурет).

7-сурет

Дұрыс                                          Дұрыс емес

Бұрыштық үдеудің  ε                              ε-нің   м-ге

күш моментіне    мL                                тәуелділігі

тәуелділігі

10. Графикте келтірілген заңдылықтың физикалық мағынасы анық болатындай етіп түсініктеме жазу келтірілуі керек. Мысалы:

Өлшеулерді графиктік өндеу.	Айталық өлшенілген Обербек маятнигіне әсер ететін күштер моменті және оның бұрыштық үдеуі арқылы маятниктің инерция моментін анықтайық. Өлшеулердің нәтижелері 3 кестеде келтірілген.

Маятниктің бұрыштық үдеуінің  ε  күштер моментіне  мz  тәуелділігі.

- кесте

| МZ, 10-2 Н·м | 1,14 | 2,00 | 2,16 | 2,85 | 3,71 | 3,78 | 4,56 | 5,39 | 6,99 | 8,58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ε, рад/с2 | 0,31 | 0,80 | 1,02 | 1,23 | 1,87 | 1,92 | 2,09 | 2,97 | 3,58 | 4,31 |

Қозғалмайтын осьтен қатты дененің айнымалы қозғалыс динамикасының заңы

Мz = Iz · ε ,                                                   (1.21)

мұнда  Іz – оське салыстырғанда маятниктің инерция моменті.

(1.21) теңдеуден мына өрнектер келіп шығады:

,                                                       (1.22)

немесе

,                                                (1.23)

мұнда    және     - маятникті  ε2  және  ε1 үдеулермен қозғалта бастайтын күштер моменттері.

Маятниктің инерция моментін бір немесе екі өлшеумен анықтауға болады. Алайда, егерде өлшеуді көп рет қайталап және  ε – нің  Мz –ге тәуелділігінің графигін тұрғызсақ, онда маятниктің инерция моментін анықтау дәлдігі жоғарылайды  (8-сурет).  Графикте  әрбір  нүктені  сәйкес

8-сурет. Маятниктің бұрыштық үдеуінің ε

күштер моментіне  Мz тәуелділігі.

сенімділік интервалымен бірге түсіреміз. Сонан соң олар арқылы эксперименттік нүктелер түзудің екі жағына бірдей орналасатындай етіп, түзу жүргіземіз. Түзуден екі нүкте (А  және  В) таңдап аламыз, ол нүктелерге сәйкес      ε1 = 0,85 ;  ;   . Сонан соң қажетті есептеулерді жүргіземіз:

.

Ең аз квадраттар әдісі. Тәжірибе шартының өзгеруіне байланысты зерттелінетін шама өте жиі айнып отырады. Ал өлшеулердің мақсаты, біз көңіл қойып отырған шаманың өзгеру заңын өте жақсы сипаттайтын, функционалдық тәуелділікті табу.

Осындай өлшеулердің мысалы ретінде өткізгіштің кедергісінің температураға, өткізгіштігі. Обербек маятнигінің бұрыштық үдеуінің күштер моментіне, сұйық тұтқырлығының температураға тәуелділіктерін және т.б. келтіруге болады. Өлшеулер нәтижесінде, жазықтықтағы координат нүктелері деп, санауға болатын, өлшенетін шаманың бірнеше мәндерін аламыз.

Әдетте ізделініп отырған тәуелділік полином түрінде келтіріледі (полином аппроксимирленеді), ал полином параметрлері, эксперименттік нүктелердің орташа квадраттық ауытқуы минималь болатындай етіп таңдап алынады.

Ең аз квадраттар әдісін, эксперименттік тәуелділік түзуге аппроксимирленетін, қарапайым жағдай – сызықты тәуелділік үшін қарастырамыз. Айталық,  Х – тің кейбір  Х1, Х2, Х3,...., ХN  мәндеріне  У  шамасын өлшеу нәтижесінде сәйкес  У1, У2, У3,...., УN  мәндер алынсын. У  шамасы  Х-тен сызықтық байланыста екендігі белгілі. Эксперименттік мәндер бойынша түзуді жүргізу қажет:

у = kx + c ,           		                              (1.24)

яғни, k  және  С  мәндерін, өлшеу нәтижелерінің орташа квадраттық ауытқуы минималь болатындай етіп, таңдап алу керек.

Егер (1.23) теңдікке  хі  мәнін қойсақ, онда    аламыз, ал бұл жалпы жағдайда  уі –дің эксперименттік мәндерінен  di =kxi + c – yi  шамаға айырмашылығы болады. Егер F қосындысы минималь болса, онда эксперименталь нүктелердің жүргізілген түзуден ауытқуы минималь болатыны сөзсіз көрінеді:

.                                  (1.25)

F  функциясы үшін минимум болу шарттары:

;             .                                   (1.26)

F  функциясын дифференциалдап, бұл шарттарды былай жазуға болады:

Σ 2хі (k*xi + c* - yi) = 0

Σ 2 (k*x1 + c* - yi) = 0                                     (1.27)

мұнда k*  және  c* -  k  және  с  коэффициенттегінің (1.23) теңдеудегі оптималь мәндері. Бұл теңдеулерді  k* және  c *-ға  арнап шешсек, онда мына өрнектерді аламыз:

,                                     (1.28)

.                                   (1.29)

Егер  D = N· Σ - (Σxi)2 деп белгілесек, онда  k*  және  с* -тің орташа квадраттық қателіктерінің мәндері үшін мына өрнектерді аламыз:

.                                    (1.30)

.                   (1.31)

Есептеулер қолайлы болу үшін олардың мәндерін 4 кестеге ендіру пайдалы .

4  кесте

Эксперименттік мәндерді өңдеу

| № | хі | уі |  | хі · уі | k*xi+c* | k*xi+c*-yi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Σxi | Σуі |  | Σхі· уі |  |  |  |

Алғашқы төрт тік қатарды толтырып, оларды тігінен қосқаннан кейін (1.28)  және (1.29) формулалар арқылы  k* және  c*  анықталынуы үшін мәндер аламыз. Сонан соң қалған үш тік қатар толтырылады.

Онан әрі    табылады, ал (1.30) және (1.31) формулалары бойынша    және    орташа квадраттық мәндері алынады.

Мысал ретінде 4 кестедегі эксперименттік мәндері бойынша Обербек мятнигіне әсер ететін күштер моменті мен оның бұрыштық

үдеуінің арасындағы байланысты анықтаймыз

Мz = k* · ε + c*                                          (1.32)

теңдеуіндегі коэффициенттерді есептейік.

Ең аз квадраттар әдісіндегі (1.30)  және  (1.31) формулалардағы айнымалардың белгілеулерін сақтау үшін, М  күштер моментін – У, ал бұрыштық үдеуді: - Х  арқылы белгілейік. Есептеу нәтижелері 5  кестеде келтірілген.

(1.32) теңдеуіндегі коэффициенттерді анықтау үшін эксперименттік мәндерді өңдеу 5 кестеде көрсетілген

5 – кесте

| № | хі, рад/с2 | уі, 10-2 Нм | хі2, 10-2 (рад/с2) | хі, уі 10- 2 | k* хі+с* | k* хі+с*-уі | dі,10-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 0,3094 0,8007 1,229 1,673 2,039 1,022 7,916 2,970 3,578 4,310 | 1,14 1,997 2,853 3,707 4,560 2,165 3,785 5,389 6,991 8,580 | 9,57 64,11 151,04 279,89 436,39 104,45 367,11 882,09 1280,21 1857,61 | 0,353 1,599 3,506 6,202 9,526 2,213 7,252 16,005 25,014 36,980 | 1,068 1,959 2,737 3,542 4,296 2,361 3,984 5,897 7,000 8,329 | -0,072 -0,377 -0,116 -0,165 -0,262 0,196 0,199 0,508 0,009 -0,251 | 5,2 1,4 13,5 27,1 68,9 38,4 39,4 257,6 63,2 |
|  | Σ хi = 19,897 | Σyi = 41,167 |  | Σxi · yi = 108,65 |  |  |  |

(1.30) және (1.31) формулалардан  k* және  с* мәндерін есептейміз.

.

.

Мұнан кейін 5 кестедегі үш тік қатарды толтырамыз. Онан әрі (1.31) және (1.32) формулалар бойынша орташа квадраттық қателіктерді есептейміз:   ;    .

(1.3.32) теңдеудегі  k* коэффициенті маятниктің оське салыстырғандағы инерция моментінің мәні болып табылады. Сонымен

Іz = 1,82·10-2 кг·м2.

Осы мәнді графиктік өлшеу кезінде алынған мәнмен салыстырсақ, ең аз квадраттар әдісінде алынған оптималь мәнге жуық мән бергенін көруге болады.

Алайда, кез-келген тәуелділік түзудің теңдеуімен сипатталмайды. Бірақ та бір уақыттағы жағдайларда күрделі тәуелділікті қарапайым түрлендірулер арқылы сызықты тәуелділікке алып келуге болады. Мысалы, егер  у =l    болса, онда  l =   деген жаңа айнымалы ендіріп,  у  және  z  арасындағы сызықтық байланысты аламыз.  Дәл осылай, егер  у = α вx   болса, онда логарифмдеп, х  пен  у  арасындағы сызықтық байланысқа келеміз. Кей жағдайда өлшенілген шамалардың арасындағы байланыс күрделі функциялармен сипатталған жағдайларда, теория теңдеулердің коэффициенттерін табуға мүмкіндік береді.

Айта кету керек, ең аз квадраттар әдісі эксперименттік нүктелер мәндерін қандай түрдегі функция барлығынан дұрысырақ аппроксимирлейді деген сұраққа жауап бере алмайды. Интерполирлеуші функцияның түрі әлде-бір физикалық ұғымдардың негізінде берілуі керек.

Жуықтап есептеу ережелері туралы.	Физикалық шамаларды өлшеу кезінде барлық уақытта жуық мәндер алынады, бұл қателіктерді ешқандай есептеулер арқылы кемітуге болмайды. Сондықтан сандық материалды өндеу дәлдігі өлшеулердің өзінің дәлдігімен үйлестірулері керек. Көп сандық белгілер арқылы жүргізілген есептеулер, керек емес кезде, артық еңбек жұмсауды талап етеді және өлшеулердің үлкен дәлдігі туралы қате ұғым қалдырады. Сонымен бірге өлшеулердің нәтижелерін, есептеудің дөрекі әдістерін пайдаланып, нашарлатып алудың қажеті жоқ.

Барлық жағдайларда төмендегі ережеге сүйеніп отыру керек:

Есептеулер нәтижесінде алынған қателік, өлшеулердің қателіктерінің қосындысынан шамамен бір саты (яғни 10 есе) аз болуы керек.

Бұл кезде арифметикалық операциялар нәтижесінде соңғы нәтижені бұрмалап жіберуден сақ екеніңізге сенімді болуға болады.

Мысалы: өткізгіштің электр кедергісін өлшеу үшін онан жүріп жатқан ток күшінің шамасы  І = 27,3·10-3, кернеуі  U = 6,45 B  екендігі анықталады. Қолданылған аспаптардың салыстырмалы қателігі  1%.

Ом заңы бойынша өткізгіштің кедергісін табамыз:   . Алайда  U  және I  10-2 дәлдікке дейін өлшенгендіктен, R  қателігін анықтау   1% -тен біршама артық. Сондықтан есептеуді 4 белгіге дейінгі дәлдікпен асырмау керек және шыққан нәтижені мына түрде жазу керек.  236,3 Ом.

Жанама қателіктер өлшеу теориясының белгілі өткізгіш кедергісі  2% дәлдіктен төмен анықталған жоқ. Сонымен ең соңғы нәтижені мына түрде жасауға болады:  R = 236 ± 4 Ом.

Айталық кейбір шаманың жанама өлшеулерін есептеу нәтижесінде мына мәндер алынсын:

α = 351,78496 ± 0,0064438.

Қателік 0,006 – дан үлкен болғандықтан,  α-нің алғашқы бес разряды (351,78) қателіктен аулақ. Осы разрядтар ең шын  мәндер деп аталынады. Қателіктері бар қалған разрядтар жуық сандардың сенімсіз разрядтары деп аталынады.

Өлшеулердің қателігі жуықтап табылады, сондықтан қателікте тек бір ғана мәндік цифрді қалдыру қабылданған. Егер қателіктің бірінші мәндік цифрі бір немесе екі болса, онда екі мәндік цифр қалдырады. Бұл кезде орта мәнде орта мән мен қателіктің соңғы цифрлары бір разряд болатындай, есеппен цифрлар қалдырады.

Сондықтан    саны былай жасалуы керек:  α = 351,784 ± 0,006.        z = 5,95345 ± 0,13465 саны былай дұрыс жазылады:  z = 5,95 ± 0,13.

Артық цифрды алып тастаған кезде дөңгелектеу керек. Дөңгелектегенде мына ережені басшылыққа алу керек: егер бестен кіші цифр алынып тасталса, онда қалған цифрлар өзгеріссіз жазылады; егер алынып тасталынатын цифр бестен үлкен болса, онда қалған соңғы цифр бірлікке арттырылады; егер алынып тасталынатын цифр беске тең болса, онда соңғы қалған цифр тақ болса бірлікке арттырылады да, жұп болса өзгеріссіз қалдырылады. Аралық есептеулерде қосымша 1 2 разрядты сақтап отыру керек.

Сандарда соңғы разрядта тұрған нольдердің де мағыналық мәндері болады. Яғни, егер 35,7 және 35,700 сандарын салыстыратын болсақ, онда бірінші санның екі анық разряды бар да, екіншінің төрт анық разряды бар. Мұнан келіп шығатыны, бұл екі сандар бір-біріне теңдес емес (екіншісінің дәлдігі жоғары).

Мынаны есте ұстау керек: анықтамаларда физикалық константалар санның тек қана анық разрядтары жазылады. Сондықтан оларды есептерге қолданған кезде қателік үшін соңғы разряд бірлігінің жартысы алынады. Яғни 35,7 саны үшін 35,70 ± 0,05 – ті алу керек,  35,700 саны үшін  35,7000 ± 0,0005 – ті алу керек.

- Өлшеуіш  аспаптар

Физикалық шамаларды өлшеуде өлшеуіш аспаптардың  маңызы зор. Өлшенетін шаманы өлшеу бірлігімен салыстыруға арналған қондырғыны, өлшеуіш аспабы деп атайды. Өлшем және аспаптар үлгілі және жұмыстық болып бөлінеді. Мұның алғашқысы бірліктерді сақтау және қайталау, сонымен бірге өлшелуі және құралдарды градуирлеу үшін арналған. Екіншісі практикалық өлшеулерде пайдаланылады. Олар зертханалық және техникалық болып бөлінеді.

Амперметр.    Амперметр - электр тоғының күшін өлшеуге арналған құрал.  Электр  тоғы – электр зарядтарының (зарядталған  бөлшектер не дене) бағытталған қозғалысы. Электр тогының бағытына шартты түрде оң зарядты тасушылардың орын ауыстыру бағыты алынады. Оның тұрақты ток  және айнымалы ток деп аталатын екі түрі бар. Э. т. физикалық табиғатына қарай өткізгіштік Э. т. (электр өрісінің әсерінен өткізгіште не шала өткізгіште пайда болатын ток тасушылардың реттелген қозғалысы), конвекциялық Э. т. (электрлік өткізгіштігі болмайтын ортадағы не вакуумдағы зарядталған бөлшектер мен денелердің қозғалысы), поляризациялық Э. т. (диэлектриктегі поляризациялық өзгеруі нәтижесінде ондағы байланысқан зарядталған бөлшектердің қозғалысы) болып бөлінеді. Э. т-ның өлшеуішіне ток күші және ток тығыздығы алынады. Э. т. магнит өрісінің көзі болып есептеледі. Магнит өрісін қарастырған жағдайда Э. т.: макроскопиялық ток (өткізгіштік және конвекц. Э. т.), молекулалық ток (ортаны құрайтын атом, молекула және иондардағы электрондардың қозғалысына сәйкес келетін микротоктар; ығысу тогы) болып ажыратылады.

Вольтметр.  Вольтметр — тұрақты және айнымалы ток  тізбектеріндегі  электрлік  кернеуді өлшеуге  арналған аспап. Вольтметр түрлері: аналогты (тілді  көрсеткішімен  және жарықты  көрсеткішімен), цифрлы (механикалық, электрмеханикалық  және электрлік индикаторлармен) болады. Тізбектегі жүктемеге немесе электр энергия көзіне параллель қосылады.

Омметр.    Омметр - актив электр кедергіні өлшеуге  арналған құрал.

Барометр.    Барометр (гр. baros — ауырлық және metreo — өлшеймін) — атмосфералық қысымды өлшеуге арналған құрал. Ең көп таралғаны — сынапты барометрлер. Олар ыдыстарының пішініне қарай табақшалы, сифонды  және сифонды-табақшалы болып ажыратылады. Сынапты барометрдің жұмыс әрекеті атмосфералық қысымның барометрлік түтіктегі сынап бағанасы қысымымен теңгерілуіне негізделген. Барометрдің сезгіштігі — 1 Па. Атмосфералық қысымның өзгерісін жазу үшін барограф қолданылады.

Барометр (грекше ауырлық өлшеу) — атмосфералық қысымды өлшейтін аспап. Сынапты  барометр, анероид және дифференциалды барометрлер деп бөледі. Құрылысы бойынша сынапты барометр шыны аяқты және сифондық болып бөледі. Барометрлік нивелирлеу - барометр арқылы жер бетінің белгілі бір нүктелеріндегі атмосфералық қысымды өлшеп және ауа температурасын ескере отырып нүктелердің биік айырымын анықтау әдісі. Үйлесімді байқау әдісін екі байқаушы жүргізеді. Бастапқы нүктеде барометрлердің, термометрлердің және сағаттардың көрсеткіштерін салыстырып, бір байқаушы сонда қалады да, уақыттың тең аралығы сайын, мысалы, 30 мин. сайын барометрден, термометрден және сағаттан есептеу алады және жазады. Екінші байқаушы анықталатын нүктелерде өлшеу уақытында осындай есептеулер алады және жазады. Биік айырымын есептеу үшін бірінші байқаушының барометрінің және термометрінің көрсеткіштері екіншінің өлшеу мерзіміне интерполяцияланады. Аудандарды нивелирлегенде аудан ортасында таңдалған станцияда келіскен мерзімде байқаулар жүргізіледі, одан анықталатын нүктелерге дейін бағытжолдар салынады да, аспаптардың көрсеткіштерін тексеру мақсатымен станцияға қайтып келеді. Нивелирлеудің ең дәл әдістерінде изобаралық беттердің еңістігін және температуралық градиенттің өзгеруін ескереді.

Пъезометр.    Пъезометр (латынша: piezometr) — суға қаныққан топырақтың кеуектерінде судың артық немесе гидростатикалық қысымын өлшеу  үшін жердің деңгейінен төмен орнатылған ашық немесе жабық түтік немесе құрылғы. Сіңірімділігі жоғары топырақта, мысалы, құмда және қиыршықтастарда ашық тік түтіктерді қолдануға болады (тік түтікті пъезометр); сіңірімділігі орташа немесе төмен топырақтарда пневматикалық (ауамен істейтін), гидравликалық және электрлік пъезометрлер пайдаланылады. Пневматикалық пъезометрлерде газ немесе сұйықпен қозғалысқа келетін клапандары немесе диафрагмалары бар, бір немесе екі түтік аркылы сыртқа шығып тұратын оқшауланған кеуекті ұстағыштар пайдаланылады. Судың кеуектік қысымына тең қабылданатын ұстағыштағы сұйықтықтың қысымы мен байланыстырушы түтікшенің қысымы теңескен кезде клапан немесе диафрагма ашылады.

Гидравликалық пъезометрлердегі датчик тікелей тегеурінді түтікше арқылы байланысқан кеуекті  ұстағыш болады.

Электрлік пъезометрлер арқылы диафрагманың ауытқуын электрлік датчиктер арқылы өлшейді. Олардың артықшылығы кешігу уақытының өте қысқа болуында. Олардың көмегімен, мысалы жердің сілкінуінен туындайтын кеуекті кысымның жедел өзгерісін өлшеуге болады.

Манометр.     Манометр (гр. manos — сирек, тығыз емес) — сұйықтық пен газ қысымын өлшеуге арналған прибор. Манометр қысым шамасын нөлден (вакуумнан) бастап есептелетін абсолюттік қысымды өлшейтін манометр және артық, яғни абсолют қысым мен атмосфералық қысым айырмасын өлшейтін манометр (абсолют қысым атмосфералық қысымнан артық болған жағдайда) және екі түрлі (атмосфералық қысымға тең емес) қысымның айырмасын (төмендеуін) өлшейтін дифманометр (дифференциалдық манометр) болып ажыратылады. Атмосфералық қысым барометрмен, нөлге жуық қысым вакуумметрмен өлшенеді. Манометр шкалалары әр түрлі бірліктерде (кгк/м² немесе кгк/см², бар, мм сынап бағаны, мм су бағаны, т.б.) градуирленген. Бірліктердің халықаралық жүйесінде (СИ) қысым бірлігіне паскаль (Па) алынған. Жұмыс істеу принципі мен сезімтал элементінің (алғашқы түрлендіргіштің) құралымына байланысты манометрлер сұйықтық, піспектік (поршенді), деформация немесе серіппелі (түтікті, мембраналық, сильфондық) болады. Сондай-ақ, көрсетуі тікелей саналатын немесе тіркелетін, жұмысы әр түрлі заттардың физикалық қасиеттерінің қысым әсерінен өзгеруін өлшеуге негізделген манометрлер де қолданылады. Әр түрлі технологиялық процестерді бақылау, автоматты реттеу және басқару жүйелерінде пневматикалық немесе электрлік шығу сигналдары үйлестірілген шкаласыз манометрлер пайдаланылады.

Вакуумметр. Вакуумметр - сиретілген газдың қысымын өлшеуге  арналған аспап (вакуумдық манометр). Құрылымына және жұмыс істеу принципіне байланысты Вакуумметр сұйықтық, механикалық, компрессиялық, жылулық, ионизациялық, магниттік, электроразрядтық, радиометрлік болып бөлінеді. Вакуумдық электроникада электрондық вакуумдық аспаптардың ішіндегі вакуумды өлшеу үшін қолданылады.

Галванометр.    Гальванометр - аз тоқтарды, кернеулерді және электр мөлшерлерін анықтауға арналған электр өлшегіш жоғары сезімталды құрал.

Баллистикалық гальванометр.    Баллистикалық гальванометр - қозғалушы бөліктің салыстырмалы түрде үлкен инерция  моменті бар; тоқтың қысқа уақыттық импульсында электрдің аз мөлшерін өлшеуге қолданылады.

Айналы  магнитоэлектрлік гальванометр.   Айналы магнитоэлектрлік гальванометр (Баллистический гальванометр) — электр зарядын өлшеуге арналған дәл аспап. Мұнда токтық магниттік әрекеті пайдаланылады. Аспап жеңіл рамкадан тұрады, оның орамасы жіңішке оқшауланған сымдармен оралған. Рамка тұрақты магнит полюстері арасына серпінді металдан (фосфорлы қола) жасалған жұқа таспаларға ілінген. Рамка орамаларының ұштары ілмек арқылы аспаптың қысқыштарына, яғни электр тізбегіне қосу үшін жасалған. Біртекті магнит өрісін туғызу үшін рамка ішіне темір цилиндр салады. Рамка арқылы ток жүргенде, ол бұрыла бастайды. Оның бұрылу бұрышы ілмекке бекітілген кішкентай айна арқылы анықталады. Рамка бұрылғанда, оның кинетикалық энергиясы бұралған ілмектің потенциалдық энергиясына айналады.

Генератор. Генератор — 1) кіріс тілі проблемалы-бағытталған  тіл болып табылатын аударғыштың  бір түрі; 2) машиналық командаларды генерациялауды орындайтын аударғыштың құрамдас бөлігі. Жазбалар генераторы  — тестілеуге қажетті жазбаларды құрастыруға арналған машиналык программа.

Аккумулятор.     Аккумулятор  - химиялық реакция энергиясын электр энергиясына  айналдыратын аспап; ол электр және су энергиясын гальвани батареяларының көмегімен  жинайды. Ол жиналатын энергия түріне сәйкес электр аккумуляторы, гидравликалық аккумулятор, пневматикалық аккумулятор, жылу аккумуляторы, бу аккумуляторы және инерциял ық аккумулятор болып бөлінеді.

Электр  аккумуляторы — электр энергиясын жинап (химиялық энергияға айналдыру арқылы), қажет болғанда сыртқы тізбекке бере алатын химиялық ток көзі. Ол ішінде электролит (қышқыл не сілті) және электродтары бар оқшаулағыш материалдан (эбонит, шыны, пластмасса) жасалған ыдыстан тұрады. Электр аккумуляторы тұрғылықты және тасымалды болып бөлінеді. Тұрғылықты аккумулятор электр, радио, телефон және телеграф стансасында тұрақты ток көзі ретінде, тасымал аккумулятор көшпелі қондырғыларда (көшпелі радиоаппаратураларда, автомобильдерде, ұшақтарда, электркарларда т.б.) қолданылады.

Газды аккумулятор қысымдағы газ энергияны  сіңіріп сақтайтын аккумулятор.

Инерциялы аккумулятор - энергиясы айналымдағы  серппеде сіңіріп сақталатын механикалық  аккумулятор.

Қышқылды  аккумулятор - қышқыл электролит құйылған аккумулятор.

Трансформатор  – кернеулі айнымалы токты жиілігін өзгертпей басқа кернеулі айнымалы токқа түрлендіретін статикалық электрмагниттік құрылғы. Трансформатордың жұмыс істеу принципі электромагниттік индукция құбылысына және параметрлік эффектіге негізделген. Негізгі элементтері магнитөткізгіш және онда орналасқан бірінші реттік орамалар (БРО) мен бір немесе бірнеше екінші реттік орамалардан (ЕРО) тұрады. Трансформатордың барлық орамалары бір-бірімен индуктивті түрде, ортақ магнит өрісімен байланысқан. Бірқатар Трансформаторларда екінші реттік орама қызметін бірінші реттік ораманың бір бөлігі атқарады, мұндай Трансформаторларды автотрансформаторлар  деп атайды. Бірінші реттік орамаларның шықпаларын (Трансформатордың кірісі) айнымалы кернеу көзіне, ал Екінші реттік орамаларның шықпаларын жүктемеге қосады. Бірінші реттік орамалардағы айнымалы ток  магнитөткізгіште айнымалы магнит ағынын, ал Екінші реттік орамалардағы  өзара  индукция электр қозғаушы күш (ЭҚК) тудырады. Бірінші және екінші реттік орамалардағы кернеулердің қатынасы олардағы орамдар санының қатынасына тең болады. Түрлендіретін ток түріне қарай 1 фазалы және 3 фазалы Трансформаторлар болады. Атқаратын қызметіне қарай олар күштік немесе қоректендіру Трансформаторлары (электр энергиясын таратуға арналған), жоғары кернеулі сынақ Трансформаторлары, ток немесе кернеу импульстерін түрлендіру үшін қолданылатын импульстік Трансформаторлар, үлкен токтар мен кернеулерді өлшеуге арналған өлшеуіштік Трансформаторлары, жоғары жиілікті кернеулерді түрлендіруге арналған радиожиілікті Трансформаторлар және радиоэлектрондық құрылғылардың қоректендіруші блоктарында қолданылатын радиотрансформаторларға, т.б. бөлінеді. Импульстік Трансформаторлар мен қоректендіру Трансформаторлары бірнеше Гц-тен 2 МГц-ке дейінгі жиілікте, радиожиілікті Трансформаторлар 500 МГц-ке дейінгі жиілікте жұмыс істейді.

Трансформатор — айнымалы токтың кернеуін жоғарылатуға немесе төмендетуге арналған электр приборы. Үй жағдайында, трансформаторды пайдаланып, электр приборын  кернеуі 127 В желілен кернеуі 220 В желіге және керісінше қосуға болады. Егер трансформатор жоғары кернеулі желіге ауыстырылып қосылса, онда оны кернеуі 220 В желіге қосуға болмайды. Өйткені одан алынатын жоғары кернеу (380 В-тан астам) транформаторлық және ол арқылы қосылған электр приборларының бұзылуына әкеліп соқтыруы мүмкін. Трансформатор таңдаған кезде оның қуаты электр приборларын бір мезгілде қоректендіруге арналған құрал-жабдықтардың жалпы қуатынан кем болмауын есте сақтаған жөн.

Әр түрлі құралдар мен қондырғылар тұтынатын кернеу өте кең диапазонда өзгереді. Тіпті бір электр қондырғысы әр түрлі кернеу пайдалануы мүмкін. Қуаттың тұрақты дерлік мәнінде айнымалы ток кернеуінің ток күшімен қатар өзгеруін айнымалы токтың трансформациясы дейді. Айнымалы токтың трансформациясын жүзеге асыратын құрал трансформатор деп аталады. Ол электромагниттік индукция құбылысының негізінде жұмыс істейді. Бұл құралды орыс ғалымы П . Н . Яблочков (1878 ж.) ойлап тапқан, кейін оны (1882 ж.) И . Ф . Усагин жетілдірді.

9-сурет

Қазіргі  трансформаторлар,  Фуко тогын  9-сурет азайту үшін оқшауланған пластиналардан құралған тұйық өзекшеден түрады. Өзекше пластиналары  трансформаторлық болаттан жасалады, ол өте аз шығынмен оңай қайта магниттеледі. Өзекшеге екі катушка кигізіледі (9-сурет). Бір катушка айнымалы ток тізбегіне қосылады, оны біріний реттік орама (катушка) дейді. Екінші катушкаға тұтынушы, яғни электр қондырғыларын қосады. Оны екінші реттік орама (катушка) деп атайды. Катушкалардың активті кедергілері аз. Генератор бірінші реттік катушкаға  айнымалы кернеу береді. Оның бойынан жүретін айнымалы ток трансформатордың өзекшесінде айнымалы магнит ағынын тудырады. Олай болса, бірінші реттік катушканың әр орамында өздік индукция ЭҚК-і, ал екінші реттік катушканың әр орамында дол сондай индукциялық ЭҚК-і пайда болады.

Егер бірінші реттік катушканың орам саны , ал екінші реттік катушкада болса, , , мұндағы — бір орамдағы индукциялық ЭҚК. Осы екі өрнектен

шығады. Активті кедергі аз болғандықтан, бірінші реттік катушка үшін

аламыз.

2.1 Ұзындықты, көлемді, массаны, уақытты және қысымды өлшейтін  аспаптар

1. Масштаб. Қандай-да аспаппен өлшеуді бастар алдында, аспаптың шкаласының бөліну құнын анықтау керек. Бөліну құны деп берілген физикалық шаманың, аспаптың шкаласының бір бөлігіне келетін өлшеудің бірлік санын айтады.

Ұзындық өлшеулерді өлшеу үшін қарапайым аспапқа өлшеуіш сызғыш немесе масштаб жатады. Масштабта сантиметрлік және миллиметрлік бөліктер түсірілген, бұл ұзындықты 1 мм-ге дейін дәлдікпен өлшеуге мүмкіндік береді.

2. Нониус. Кішкене сызықтық өлшемдерді (ұзындықты, енін, қалыңдығын, диаметрді) 0,1 мм-ге дейінгі дәлдікпен өлшеу үшін нониус пайдаланылады (10-сурет). Ол масштаб бойымен жылжытуға болатын кішкене сызғыштан тұрады. Нониусте жалпы ұзындығы 9 мм-ге 10 теңдей

10 - сурет

бөліктер түсірілген, демек нониустың бір бөлігі 0,9 мм-ге тең. 3- суретте өлшенетін дене мен нониустың орналасуы көрсетілген. 11-суреттен көрініп

тұр, дененің өлшенетін ұзындығында бүтін миллиметр саны 3-ке тең.

11 - сурет

Қалған бөлігі

EC = AB – CD = 2 – 1,8 = 0,2 мм.

Дененің ұзындығы 3,2 мм-ге тең. Миллиметрдің оннан бір бөлігін тез және оңай табуға болады, егер нониустың 2 штрихы масштабтың бір штрихымен дәл келгеніне көңіл аударсақ (біздің жағдайымызда 5 – штрихпен), демек, бүтін миллиметрден астам миллиметрдің оннан екі бөлігі болады. Есептеу кезінде мына ережені пайдаланады: миллиметрдің оннан бір бөлігінің саны, масштабтың қандай-да бір штрихымен дәл келетін нониустың сол штрихының реттік нөмірмен тең болады.

3. Штангенциркуль. Масштабпен тікелей жалғасқан нониус штангенциркуль деп аталынады. Ол зауыт және зертханалық практикада кең қолданылады, өйткені онымен машиналар мен механизмдердің үлкен емес деталдарының сызықты өлшемдерін қолайлы және оңай өлшеуге болады. Жоғарыда сипатталғандай нониустың құрылысында өлшеу дәлдігі 0,1 мге тең, алайда нониустың басқаша құрылысында штангенциркульмен 0,05 – 0,02 мм-ге дейін дәлелдікпен өлшеулерді жүргізуге болады.

Штангенциркульдің құрылысы және кейбір өлшеулер 6 – суретте көрсетілген.   Екі   қозғалмайтын   өлшеу   табандары   1   және   2   тікелей

масштабпен жалғасқан. Екі басқа өлшеу табандары 3 және 4 жылжытқышпен 5 жалғасқан, оның үшкірленген шетіне 6 бойлай нониус бөліктері түсірілген. Масштабтың арқа жағында бойлық ойық бар, онда жіңішке планка қозғалады (суретте көрсетілмеген), ол жылжытқышқа бекітілген, деталдың шұқыр жерінің тереңдігін өлшеу үшін қызмет етеді. Жылжытқышты бекітіп қою 7 винтпен іске асады.

11-сурет

1 және 4 табандары бір-біріне тығыз жылжытылған кезде нониус пен масштабтың нөлдік штрихтары дәл келеді.

Штангенциркульмен өлшеген кезде мына ережені пайдаланады: нониустың нөлдік штрихына жақын жатқан масштаб бөлігі, өлшенілетін ұзындықтағы болатын миллиметрдің бүтін санын берді, ал масштабтың қандай-да бір бөлігімен дәл келетін нониус бөлігі миллиметрдің оннан бір бөлігінің санын береді.

Мысалы, болат шариктің диаметрін өлшеген кезде нониустың нөлдік штрихы масштабтың 31 – штрихының арғы жағына орналасты, ал нониустың 3 – штрихы масштабтың 40- шы бөлігімен дәл келді. Бұл жағдайда шариктің диаметрі 31,3 мм-ге тең.

4. Микрометр. Өлшеуді миллиметрдің жүзден бір бөлігіне дейін жүргізу қажет болған жағдайда, бұл дәл механизмдердің әртүрлі деталдарын жасау кезінде өте қажет, микрометр пайдаланылады (12-сурет,а,б). Ол микрометрдің корпусы болып саналатын тұтқадан тұрады.

12-сурет

Тұтқаның бір жағында қозғалмайтын өлшеуіш жазықтық 2, ал екінші жағында гайка ойылған. Гайка арқылы винт 3 өтеді, оның ұшында жылжымалы өлшеуіш жазықтық 4 бар. Винт гильзаны 5 айналдыру арқылы қозғалады, онда әдетте шеңбер бойынша 50 теңдей бөліктер бар. Гильзаның бір айналымында винттің 0,5 мм-ге орын ауысуы болады. Егер гильзаны бір бөлікке бұрса, онда винт 50 есе аз орын ауыстырады, яғни мына қашықтыққа

0,5 мм : 50 = 0,01 мм.

Винт жүрісінің бойында сабақта бөліктері 0,5 мм горизонталь сызық 6 түсірілген. Өлшеуіш жазықтықтар бір-бірімен жанасқан кезде, онда масштаб пен гильзаның нөлдік бөліктері дәл келеді.

Микрометрмен өлшеген кезде өлшеуіш жазықтықтарға тым астам қысымнан қателіктер болуы мүмкін. Бұл кемшілікті жою үшін микрометрде арнайы қондырғы – тырсылдақ бар 7. Затқа түсірілетін жазықтықтардың қысымы белгілі шама жеткенде, тырсылдақ бос айнала бастайды. Микрометр қажетті өлшемге орныққан кезде. оны бұл жағдайда тежегіштің 8 бұралуы көмегімен бекітеді (мұны абайлап орындау керек), сонан соң дененің өлшемін анықтайды.

Өлшенетін  ұзындықта жатқан гильзаның шеңберіне жақын жатқан масштабтың бөлігі жарты миллиметрдің бүтін санын береді, ал масштаб сызығымен дәл келген гильза шеңберінің бөлігі, жарты миллиметрдің бүтін санынан астам, миллиметрдің жүзден бір бөлігін береді.

Мысалы, 12,б – суретте гильза сабақта 2 бүтін бөлікті және жарты бөлікті ашты және гильза ұшында белгіленген, тағы да 45 бөлікке бұрылды. Демек, қозғалмайтын өлшеуіш жазықтықпен 2 және қозғалатын жазықтық 4 арасындағы қашықтық (өлшенетін қашықтық) мынаған тең

2 мм + 0,5 мм + 0,45 мм = 2,95 мм.

5. Көлемді өлшеу. Көлемнің бірлігіне 1 м3 жатуы.

1 м3  = 1000 дм3 = 1000 000 см3.

Пішіні дұрыс емес кішкене қатты дененің көлемін өлшеу үшін мензуркаларды (13-сурет) пайдаланады.

13-сурет

Егер денелер дұрыс пішінді болса, онда олардың көлемін, геометриядан белгілі формулалар бойынша есептеуге болады.  Мысалы, егер параллепипедтің а – ұзындығы, b – ені, h – биіктігі болса, онда оның көлемін мына формула бойынша есептейді

V = abh.

Цилиндрдің көлемін мына формула бойынша есептейді

,

мұнда  d – цилиндр табанының диаметрі,  h – оның биіктігі,  π («пи» грек әрпі) жуықтап 3,14- ке тең. Мысалы, егер цилиндрдің диаметрі 2 см, ал оның биіктігі 3 см болса, онда цилиндрдің көлемі

.

Шардың көлемі

.

Мысалы, егер шардың диаметрі 3 см болса, онда оның көлемі

.

6. Иінді таразылар. Дененің массасын өлшеу үшін иінді таразылар қолданылады. Олар құрылысына байланысты массаны 0,1 – 0,012-ға дейін дәлдікпен (1 кг-ға дейінгі максималь жүктемеде) өлшеуге мүмкіндік береді. Мысалы, техникалық таразының құрылысын қарастырайық (14-сурет). Коромысло деп аталынатын тең иықты иін, үшбұрышты призманың

14-сурет

П көмегімен вертикаль өзекке сүйенеді. Коромыслоға тіл бекітілген, тербелген кезде оның ұшы Ш шкаласы бойынша орын ауыстырады. Коромыслоның ұштарына гайкалар орналастырылған, оларды жылжыта отырып, жүк алынбаған таразыны, тілді шкаланың ортасына келтіріп, теңестіруге болады. Дененің массасын өлшеген кезде оны таразының сол табағына салады, ал оң табағына гірлерді салады, өйткені таразыны теңестіру үшін оң қолмен гірлерді таңдап алу ыңғайлы. Гірлер массаның негізгі эталонына сәйкес даярланады. Егер таразы теңесетін болса, онда бұл жағдайда дененің массасы гірдің массасына тең.

Серіппелі таразы - серіппенің серпімді деформациялануын тудыратын күшке байланысты дене салмағын өлшейтін құрал.

15-сурет

Серiппеге нұсқағышты бекiтедi. Демек, серiппеге күш-жiгер жұмсамаған өлшелетiн жүк iлiп қоймағанша, ол қысылған күйiнде болады. Серiппе ауырлық күшінiң әсерiнен шұбалаңқы болады, сәйкесiнше нұсқағыш шәкiл бойынша қозғалады. Нұсқағыштың орналасу негiзiнде өлшенетiн жүктiң массасын бiлуге болады.

Аналитикалық таразы.   Аналитикалық  таразыда өлшеу ең нақты орындауды талап ететін химиялық анализдің ең маңызды операцияларының бірі болып табылады.Анализдің нәтижесі өлшеу дұрыстығына тәуелді болып келеді.

Дұрыстығы.

Аналитикалық таразыларда дәл өлшеудi дұрыстық және қайта өндiрiнгiштiк сәйкесiнше өлшеудi қатемен және жеке өлшеудi ақиқат еместiкпен бейнеленедi. Мысалы, жеке өлшеудің абсолюттік қателігі ±0,0001г болса, онда абсолюттік ақиқат еместік те ±0,0001 ге тең болады.

Аналитикалық  таразының жұмыс  істеу принципі.

Аналитикалық  таразыда өлшеу қалай жүргізілетінін қарастырып көрейік.  Ең алдымен жук салынбаған таразының нольдік нүктесін немесе таразы тыныштық қалпына келген кезде таразының стрелкасы тоқтаған шкала корсеткишин анықтап аламыз. Содан кейін таразының сол жақ табақшасына өлшенетін объектті, ал оң жақ табақшасына стрелка тепе-теңдік нүктесіне келетіндей етіп гирялар салады.

Аналитикалық таразылар негiзiнен - бұл тiрек нүктесiне күш жұмсаудың нүктелерiмен аралық болып табылатын бiрiншi тектiк  тетiк.

Сезімталдылық.    Таразы  сезімталдығы тепе-теңдік қалыпқа жету үшін қанша  миллиграмм қосу немесе алу керек екендігін көрсетеді. Сезімталдық таразының табақшаларының бiрiне 1 мг массамен жүк орналастырғанда таразының  нұсқағышы ығысатын  межелiк бөлiнiстерiнiң санымен анықталады. Сезімталдылықты межелік бөліністердің миллиграммға қатынасымен немесе кері шамамен өлшейді.

Таразы  табақшаларындағы жүк ауырлаған  сайын оның сезімталдығы азаяды.

Таразымен жұмыс істеу ережелері:

- Гирькаларды тек қана пинцетпен ұстайды.оны қолға ұстауға болмайды.гирькалар не өзінің арнайы қорапшасының ішінде , не таразы табақшаларының үстінде тұруы керек.

- Өлшенетін объектіні қысқыш көмегімен, таза қағаз немесе перчатки киген қолмен алады және таразының сол жақ табақшасына салады. Гирька мен өлшенетін объектіні табақшаның ортасына кояды.ВЫстық зат үлгілерін өлшеуге болмайды.

- Химиялық заттар шыны ыдыста немесе арнайы ожаушада өлшейді. Химиялық заттарды тікелей таразы табақшасына салуға болмайды.

- Өлшенетін объектіні табақшаға салмас бұрын таразы тепе теңдік күйле тұрғанын тексереміз. Призмаларды зақымдап алмау үшін таразыны жай акырын ашу керек.

- Таразыны жұмысқа келесі ретпен дайындайды. Күйенте,табақша;табақша , күйенте. Баска сөзбен айтканда, ең алдымен күйентені сосын табақшаларды  босатады, бірінші табақшаларды жөндейді, ал таразы тілі козғалысы тотакқтағанда күйентені де жөндейдй.

- Массаны граммның онмыңдық бөлшегіне дейінгі дәлдәкпен анқтап , бірден дәптерге жазады.

- Өлшеу біткеннен кейін табақшалар заттармен булғанбағандығын тексереміз.

Екітабақшалы  таразыда өлшеу.      Жүк салынбаған таразы тілінің тепе-теңідік күйі нольдік нүкте деп аталады. Ал таразыға жүк салынған кезде бұл нүктені тепе-теңдік нүктесі деп атайды. Нольдік нүкте  тепе-теңдік нүктенің дербес жағдайы болып табылады. Екітабақшалы таразыда өлшеу келесі ретпен жүреді: нольдік нүктені анықтайды,өлшенетін затты таразыға салады және сәйкес таразы тастарын салып таразыны теңестіреді.Өлшеуді тікелей қарастырмас бұрын, нөлдiк нүктенi және тепе-теңдiк нүктесін анықтау әдістеріне тоқтала кетейік. Нольдік нүктені  өлшеуді бастамас бұрын анықтап алған жөн.

Нольдік нүктені және тепе-теңдік  нүктесін анықтау. Егер  таразыда магниттік демпфер бар болса, нольдік нүкте ретінде таразы тілі тоқтаған  шкала бөлігін алады. Ал егер магниттік демпферлер болмаса осы нүктелерді көптеген ауытқулар тәсілі арқылы табады. Бұл тәсіл таразы тілінің кезекпен 5 рет ауытқуына негізделген. Таразыны қосқаннан кейінгі   алғашқы 2  немесе 3 тербелісті есепке алмайды,ал таразы тілінің келесі 5 ауытқун ондық бөлігіне дейін  белгілеп жазып алады. Мысалы: +4,0; -3,4; +3,5; -2,8; +3,0. Нольдік нүктені келесі жолмен анықтайды.

6 кесте

| Сол жаққа ауытқуы | Оң жаққа ауытқуы |
| --- | --- |
| -3,4 | +4,0 |
| -2,8 | +3,5 |
|  | +3,0 |
| Орташа мәні: -3,1 Орташа мәні: +3,5 |  |

Ауытқудың  қосындысы: (+3,5)+(-3,1)=+0,4

Нольдік нүкте =+0.4/2=+0.2

Өлшеу. Егер таразыда демпфер жок болса көптеген ауытқу әдісімен нольдік нүктесін анықтайды. Осыдан кейін таразы табақшалары мен күйентесін арритирлеп сол жақ табақшаның ортасына өлшенетін затты салады. Оң жақ табақшаның ортасына 50г( немесе одан жеңіл) тас қояды. Таразыны байқап ашып ,не ауырырақ екенін көреді: тас немесе өлшенетін зат. Егер таразы тілі сол жаққа ауытқитын болса, онда тас ауырырақ екенін көрсетеді және керісінше. Егер 50 г гирька ауыр болса, оны алып тастайды, жеңіл болса қалдырады. Осындай ретпен басқа тастарды салыстырады, соңында мұқият  тепе-теңдік нүктесін анықтайды.  Егер тепе-теңдік нүктесі нольдік межелік шкаламен ±0,4 аралығында сәйкес келсе, өлшеу дұрыс өтті деп есептеуге болады.

Магниттік демпфері бар таразыда өлшеу. Магниттік демпфері бар таразының нольдік нүктесі болып таразы тілі тоқтаған  шкала бөлігі саналады. Нольдік нүкте анықталғаннан кейін сол жақ табақшаға өлшенетін затты салып таразы тастары мен рейтер көрсеткішін тепе-теңдік нүктесімен нольдік нүкте ±0,4 дәлдікпен сәйкес келгенше тандап алады.

Бір табақшалы таразыда өлшеу.  Бір табақшалы таразыда өлшеу 2 табақшалы таразыдан тезірек болсада екеуінде де өлшеу техникасы бірдей. Бір табақшалы таразыда өлшеу келесі операциялардан тұрады: нольдік нүктені тексеру,  өлшенетін затты таразы табақшасына орналастыру және масс дискілерінің көмегімен тепе-теңдік нүктесін табу.

7. Секундомер. Дене қозғалысы басталған кезеңнен ол тоқтағанға дейінгі уақыт аралығын өлшеу – осы уақыт аралығында, бірлік ретінде қабылданған, секунд, минут, сағат деп аталынатын белгілі уақыт аралығы қанша рет болатынын білу. Зертханалық практикада денелер қозғалысының аз уақыт аралығын өлшеу үшін секундомер деп аталынатын аспап қолданылады (16-сурет). Саусақпен секундометрдің басын

16-сурет

басқан кезде оның тілі жүріске қосылады. Екінші басқан кезде тіл тоқтайды, ал үшінші басқан кезде нөлдік жағдайға келеді. Құрылысына байланысты секундомер секундтық бөлігін өлшеуге мүмкіндік береді, уақытты 0,2 с  және одан да аз дәлдікпен анықтауға болады.

8. Метроном. Секундтың бірнеше ондық бөлігіне сәйкес теңдей уақыт аралығын өлшеу үшін кейде басқа аспап – метроном пайдаланылады   (17-сурет).   Аспаптың   оң   жағында   орналасқан   кілтпен

17-сурет

серіппені ширатады, ол метроном маятнигін қозғалысқа келтіреді. Бұл маятниктің тербелістер жиілігін, ондағы жүкті жоғары не төмен жылжыта отырып өзгертуге болады. Метроном маятнигінің әрбір тербелісі тырсылдап тұрады.

9. Манометрлер.

Вакуумдық техникадағы толық шағын қысымдарды өлшеу аспабы манометр деп аталады. Әдебиетте және практикада вакуумметр деген термин де қолданылады.

Көптеген манометрлер екі элементтен тұрады: датчик – сигналды түрлендіруші және өлшегіш блок.

Жұмыс істеу принципі бойынша манометрлерді мынадай кластарға бөлуге болады:

1. Сұйықтық манометрлер, онда өлшенетін қысым немесе қысымның әртүрлілігі сұйықтың бағанымен теңестіріледі (U – бейнелі манометрлер және олардың модификациясы).

2. Компрессиялық манометрлер, олардың әрекеті идеал газды изотермиялық сығымдау заңына негізделген (Мак-Леод манометрі).

3. Деформациялық манометрлер, сильфон, мембрана және с.с. сезімтал элементтер ретінде пайдаланылады. Сезімтал элементтің деформациялану шамасы қысым шамасы болады.

4. Жылу манометрлері, газдың қысымының жылу өткізгіштікке тәуелділігін пайдаланады. Олар термобулық және қарсыласу манометрлері деп бөлінеді.

5. Иондаушы манометрлер, онда қысым иондық ток мәні бойынша анықталады. Осы класс аспаптарының ірі тобы өз кезегінде мыналарға бөлінеді:

а) электроразрядтық, олардың қызмет ету принципі сұйытылған газдағы электр дәрежесінің өлшемі қысымға тәуелділігіне негізделген.

б) электронды иондаушы, онда газды иондау электр өрісімен жылдамдатылатын электрондар ағынымен жүзеге асырылады.

Манометрлердің бүкіл тобын сондай-ақ тікелей және жанама әсер ету аспаптарына да бөледі.

Тікелей әсер ету манометрі газ қысымын тікелей өлшейтін аспаптар болып табылады. Осы манометрлердің манометрлік қасиетін динамометрикалық аспаптармен градуировка арқылы алдын ала есептеуге немесе алуға болады. Тікелей әсер ету манометрлері қысымын есептеу газ құрамына  және  оның  температурасына  тәуелді  емес. Бұл аспаптар 1*105–1,33 * 10-3 Па диапазонын жабады, оның үстіне олардың салыстырмалы қате жіберушілігі қысымға қарағанда аз. Тікелей әсер ету манометрлеріне сұйықтықтық, компрессиялық және деформациялық манометрлер жатады.

Жанама әсер ету манометрі қысымның өзін емес, оның бірқатар функцияларын өлшейді, және әдетте, датчиктен (манометрлік түрлендіргіш) және  радиотехникалық өлшеу блогынан тұрады. Жанама әсер ету манометрінде қысымды есептеу (шығыс сигналы) газ тегі мен оның температурасына байланысты.

Жанама әсер ету манометрлерінің шкалалары қысым бірлігінде немесе электр бірліктерінде калибрленген. Соңғы жағдайда аспапқа өткізбелі сатылы қисық қоса тіркеледі немесе оның сезімталдылығы келтіріледі. Сатылы қисық жанама әсер ету аспабын сатылау кезінде тікелей әсер ету манометрі бойынша құралады және турасын айтқанда, сатылаудың ұлғаймалы жағдайындағы шар  үшін дұрыс.

1,33*10-3 Па төмен қысымды өлшеу іс жүзінде жанама әсер ету аспаптарымен ғана мүмкін, өйткені осы қысым кезінде күш болмашы ғана. Сөйтіп күш түсіру ретінде қысым өз мәнін жояды. 1,33*10-3 Па қысымынан төмен кезінде басқа параметр – N  молекулярлық концентрациясы нақтырақ көрінеді, көлем бірлігінде газ бөлшектерінің тығыздығы жанама әсер ету манометрімен өлшенеді.

Манометрлердің бірқатар типтерінің оқшаулау құрылғылары бар және қысымды өлшеуден басқа қандай да бір қысым бойынша технологиялық процестерді басқару үшін автоматтандырылған ваакумдық құрылғылар пайдаланылуы мүмкін.

Кең диапазонда және оқшаулауда қысымды өлшеуден басқа манометрлердің жекелеген типтері қысым сигналдарын өздігінен жазатын аспаптардың диаграммалық таспасында қысым сигналын жазуға мүмкіндік береді.

Жанама әсер ету манометрлерімен қысымды өлшеу кезінде есептелуі қиын факторларының әсері көп болғандықтан (газ құрамы мен оның температурасының өзгеруі, датчиктегі сорбциялау-десорбциялау процесстор және с.с.) есептеу нақтылығы жоғары емес. Қысымды өлшеудегі қателік  өлшенетін шаманың 10-нан 60%-ке дейін тербеледі.

Сұйықтық U тәрізді манометрлер атомосфералықтан 1 Па-ға дейінгі диапазондағы абсолюттік қысымды өлшеуге қызмет етеді. Сұйықтық манометрлердің жұмыс істеу принципі жұмыс сұйықтық деңгейін U тәрізді трубканың сол және оң буынына ауыстыруға негізделген.

U тәрізді трубканың бір буыны вакуумдық жүйеге қосылады, оның қысымы басқа буындағы  РВ-ға  тең, өлшеу процесінде басқа буында тұрақты РК салыстырмалы қысым сақталады. Сұйықтық бетінде әрекет ететін қысымның түсіп кетуі (РК – РВ) манометр буындарындағы сұйықтық бағандарының әртүрлі биіктігінде гидростатикалық қысыммен теңестіріледі. Сұйықтық бағанының қысымы алаң бірлігіне жатқызылған оның салмағымен анықталады және баған биігтігіне және сұйықтық тығыздығына ғана тәуелді. Егер манометрдің бір ұшы атмосфералық ауамен жалғасса (ашық манометр), ал қысым әртүрлілігінің шамасы мынаған тең болады:

∆p = pатм – pв = gph

мұндағы  pатм  - атмосфералық қысым;

Pв – вакумдық жүйедегі қысым;

g – ауырлық күшін жеделдету;

p – манометрдегі сұйықтықтың тығыздығы;

h – сүйықтық деңгейінің әртүрлігі.

Сөйтіп, біз манометрдің көрсеткіші атмосфералық қысымға байланысты екендігін көреміз. Белгілі өлшеу сәтіндегі pатм атмосфералық қысымы кезінде вакуумдық ортадағы абсолюттік қысымды өлшеуге болады

Pв = pатм – gph

Егер манометрдің жұмыс сұйықтығы ретінде сынап алынса, онда

Pв = pатм – һ, мм рт. ст.,

мұндағы    pатм  - атмосфералық қысым, мм сын.бағ.,

h – сұйықтық деңгейінің әртүрлілігі, мм.

немесе

Pв = pатм – 1,33 * 105һ, Па,

мұндағы  pатм – Па;

h – м-да.

Сөйтіп, вакуумдық жүйедегі қысымды ашық манометрмен өлшеу үшін атмосфералық қысымды (өлшеу кезінде) білу керек және одан сынап деңгейінің айырмашылығын алып тастау керек.

Дәнекерленген буынды манометрлер рВ вакуммдық жүйедегі және рК манометрдің дәнекерленген буынындағы қысымды өлшейді.

U  тәрізді  жабық  манометрлерде  жұмыс сұйықтығы ретінде әдетте сынап пайдаланылады, ол манометрге құйылады. Сондықтан дәнекерленген буындағы рК  қысым деңгейінің биіктігіне қарамастан нөлге тең деп болжауға болады.

  - Температура  және оны өлшеу әдістері, өлшеу аспаптарының

жіктелуі

Температура  -  дененің қызу дәрежесін, макроскопиялық жүйенің  термодинамикалық тепе-теңдік күйін сипаттайтын және денелер арасындағы жылу алмасу бағытын анықтайтын физикалық шама.  Жалпы алғанда барлық технологиялық процестер мен заттың әртүрлі қасиеттері температураға тәуелді.

Температураның ұзындық, масса және т.б. физикалық шамалардан айырмашылығы, ол экстенсивті (параметрлі) емес, интенсивті (активті) шама болып табылады. Сонда, егер гомогенді денені екі түрлі бөлікке бөлсек, онда масса теңдей бөлінеді.  Интенсивті шама болып табылатын температура мұндай аддитивті қасиетке ие болмайды, яғни термикалық тепе-теңдікте орналасқан жүйенің кез-келген микроскопикалық бөлігінің температуралары бірдей болады. Сондықтан экстенсивті шамалардың эталондарын құруға ұқсас температураның эталондарын құру мүмкін емес.

Темпертураны тікелей өлшеуге жүгінетін дененің физикалық қасиеттерінің температурасына тәуелділігіне негізделе отырып, тек жанама жолмен өлшейді. Дененің мұндай қасиеттері термометриялық деп аталады. Оларға  ұзындықты, көлемді,  тығыздықты, термоЭҚК-ні, электр кедергісін және т.б. жатқызамыз. Термометриялық қасиеттермен сипатталатын заттар термометриялық заттар деп аталады. Температураны өлшеу құралдарын термометрлер деп атайды. Термометрді құру үшін температуралық шкала қажет.

Температуралық  шкала  деп  температураның өлшенетін термометриялық қасиеттердің мәндерімен нақты функционалды санды байланысын айтады. Бұл байланыста температуралық шкаланы кез-келген термометриялық қасиетті таңдап алу негізінде құру мүмкіндігі беріледі. Сол уақытта температураны өзгертумен сызықты түрде өзгеретін және темпратураны  өлшеудің  кең  аралығындағы басқа факторларға тәуелді емес бір де бір термометриялық қасиет болмайды.

Қазіргі кезде екі термометриялық шкала қолданылып келеді: абсолютті термодинамикалық және халықаралық тәжірибелік. Термодинамикалық шкаланың санау басы болып абсолютті ноль нүктесі таңдап алынған, ал жалғыз реперлі нүкте ретінде 273,16 К-ге тең судың үштік нүктесі қабылданған. Дегенмен термодинамикалық шкала газды термометрлердің көмегімен пайдалану қиындығына байланысты тәжірибеде кеңінен қолданылмайды.

Өлшеу кезінде ең қолайлы болып халықаралық тәжірибелік температуралық шкала (ХТТШ) жатады, ол заттың (негізгі реперлі нүктелер) фазалы тепе-теңдігінде көрсетілген температуралар қатарына негізделген. Негізгі реперлі нүктелер арасындағы аралықтың температурасы эталонды аспаптар мен халықаралық тәжірибелі температуралық шкала мәндері арасындағы байланысты орнататын интерполяциялы формуламен анықталады.

Негізгі реперлі нүктелер –259,34-тен (судық тепе-теңдігінің үштік нүктесі) 1064,43 (алтынның бекітілу нүктесі) 0С-ға дейінгі температура диапазонында орналасқан. Температура аралығы ХТТШ-да –259,34-тен 630,740С-ға дейін эталонды платиналы кедергі термометрімен, ал 630,74-тен 1064,430С-ға дейінгі аралық – эталонды платинародиелі-платинді термобумен көрсетіледі.

1064,43 0С-тан жоғары температура ХТТШ-да Планканың сәулелену заңдылығымен анықталады. ХТТШ бойынша температура t арқылы, ал оның сандық мәндері 0С белгісімен беріледі. Абсолютті термодинамикалық температура Т мен халықаралық тәжірибелі шкала t арасында T = t + 273,15 К қатынасы болады.

Температура мен өлшеу әдістерінің байланысты (контакталы) және байланыссыз (контакталы емес) түрлері болады. Бірінші жағдайда аспаптың сезімтал элементінің өлшеу объектісімен сенімді жылу байланысы болу тиіс: мұнда температураны өлшеудің жоғарғы шегі қолданылатын сезімтал элементтердің ыстыққа беріктігі мен химиялық төзімділігімен шектелген. Егер аспаптың сезімтал элементінің өлшеу объектісімен сенімді жылу байланысын жүзеге асыру қиын болса, байланыссыз өлшеу әдәсін пайдаланады.

Температураны өлшеу әдістері. Изохоралық және изобаралық процестерде қысым мен көлем температурамен функционалды байланыста, яғни

,       .

Сондықтан, бұл процестерде көлем мен қысымның өзгерістері арқылы температураны анықтауға болады.

Температураны өлшейтін құралдар термометрлер деп аталады. Термометр -  температураны оның белгілі функциясы болып табылатын сигналға түрлендіру жолымен өлшеу құрылғысы болып табылады.

Кез келген термометрдің басты қасиеті температураға байланысты тез өзгеретін және оңай белгілеп алуға болатын, термометрлік денеден тұратындығы. Осы дененің температураға байланысты қасиеті термометрлік параметр Х деп аталады және оның өзгерісі арқылы температуралық шкала жасалады. Температуралық шкалалар жасауда заттардың көлемінің, қысымының, ұзындығының, электрлік кедергісінің параметрлерінің температураға  тәуелділігі пайдалынады.

Температураны өлшеу ыңғайлы болу үшін, термометрлік дене мен оның параметрі, мына түрдегі сызықтық фунциямен өзгеретіндей етіп таңдап алынады:

.

Теңдеудегі  және  тұрақтылары, екі температураға сәйкес Х мәнімен анықталады. Практикалық температуралық шкала былай жасалады: бастапқы қалпына қайта оралатын екі күйдің қалыпты атмосфералық қысымдағы мұздың еру және судың қайнау нүктелерінің термометрлік параметрлерінің мәндері анықталады.

Халықаралық практикалық температуралық шкала бойынша мұздың еру температурасы , ал судың қайнау температурасы 1000С. Осы екі күйдегі термометрлердің көрсетулері жоғарғы теңдеуге сүйенсек былай жазылады:

,

.

Сонда термометрлік дененің қасиетінің   мәнге өзгеруі 1К сәйкес келеді.

Қазіргі кезде екі температуралық шкала пайдаланылады.

Халықаралық практикалық шкала (Цельсий шкаласы) Цельсий градусымен бөлінген (0С)  Па қысымда екі реперлік нүкте – судың қатаю және қайнау температуралары, сәйкес 00С және 1000С алынған.

Термодинамикалық температуралық шкала (Кельвин шкаласы) Кельвин градусында бөлінген (К) бір реперлік нүктемен анықталады – судың үштік нүктесі – 609 Па қысымда мұз, су, қаныққан бу термодинамикалық тепе-теңдікте болатын температура. Бұл нүктенің берілген шкаладағы температурасы 273,16 К.  температурасы Кельвин нолі деп аталады.

Термодинамикалық температура (Т) мен халықаралық практикалық температура  мына қатынаспен байланысқан

.

Қалыпты жағдайда: ,   Па.

Температураны сынапты термометрлермен өлшеу әдісі. Температураны  өлшейтін ең кең тараған  прибор сынапты термометрлер болып табылады. Сынапты темометрдің артықшылығы шкала бойынша температураны тікелей өлшеп алуға болатындығында. Оның кемшілігі оның көрсетуінің тұрақсыздығы, үлкен термиялық инерттілігі және т.б. Сынапты термометрлердің осы кемшілігі қолдану аумағын шектейді.  Сынапты термометрлермен өлшенетін температура интервалы -320 - +3500C.	Төменгі шегі сынаптың қату температурасына, ал жоғарғы шегі оның қайнау температурасына сәйкес келеді. Жоғарғы шегін  +7500C  дейін артыруға болады. Ол сынабы бар капиллярға жоғары қысыммен инертті газды қосу арқылы жүзеге асады. Ол кезде термометрдің материалын кварцпен алмастырады. Сондықтан сынапты термометрлермен дәл өлшеулер алу үшін көптеген түзетулер енгіз керек.

Ондай түзетулер ендіру қиындыққа соғады, сондықтан берілген термометрді үлгі етіп алынған термометрмен  және мұздың еруі мен судың қайнауымен салыстыру арқылы  анықтайды.

Үлгі термометрлер. Метрология институтында сақталған платиналы термометрдің көрсетуімен тексеріледі. Оның бөлігінің құны 0,10 С. Өлшеу шарты мынадай:  сынаптың  L шығыңқы  бағанасына  түзету ендіру ескеріледі. Бұл түзету қоршаған ортаның температурасы зерттеліп отырған ортаның температурасынан елерліктей өзгеше болғанда ендіріледі.  Түзету мына формуламен жүргізіледі:

.

Мұндағы  шыныдағы сынаптың ұлғаю коэффициенті,  - өлшенетін температура,   - ұзындығы  көтерілген сынаптың орташа температурасы, оның шамасы арнаулы термометрмен өлшенеді.

Температураны термопараның көмегімен анықтау. Температураны өлшеу үшін, әртекті металдардан дәнекерленіп жасалған, термопара деп аталатын аспап қолданылады. Осы суреттегідей етіп дәнекерленген және жалғанған А және В өткізгіштерінің бір ұшын қыздырып немесе суытатын болса,  онда дәнекерлердің арасында 10С температурада шамамен 1/105В-қа термоэлектрлік қозғаушы күш пайда болады.

V

t1

t2

A

B

18-сурет

Егер  дәнекердің температурасын тұрақты ұстаса, онда термоэлектрлік қозғаушы күш  тек екінші дәнекердің температурасына  тәуелді болады.  Көбнесе температурасы  дәнекер еріген мұзға батырылып қойылады, ал  температурасы  дәнекер қызған денемен жалғанады. Термопараның ЭҚК-і миливольтметрмен өлшенеді. Термометрлер мен термопаралар арқылы 10000С–қа дейінгі температураларды өлшеуге болады, ал одан жоғары температураларда  олардың қасиеттерінің кенет өзгеруіне байланысты, қолдану қиындыққа әкеледі. Сондықтан,  бұдан жоғары темпера-тураларды, зерттелетін дененің сәуле шығару қарқындылығын пайдалынатын пирометрлермен өлшейді. Өте төмен температураны  дененің магниттік қасиеттерінің өзгерісі арқылы анықталады. Ондай аспаптарды магниттік термометрия деп атайды.

Температураны платиналы термометрдің көмегімен өлшеу. Кедергі термометрлерінің жұмыс істеу принципі  температура өзгергенде өткізгіштің кедергісінің өзгеруіне негізделген.  Олар үшін ең жақсы материал таза металдар (платина, мыс) болып табылады, олардағы тәуелділіктің түрі    қарапайым болып келеді. Платина термометрін слюда, кварц немесе шыныдан жасалған каркастарға сымдарды орап жасайды.

Платинаның кедергісінің температураға тәуелділігі  мына формуламен сипатталады:

.

Егер  тұрақтылары белгілі болса, онда берілген t температурада және  R0   мәнінде      Rt   кедергісін дәл өлшеп, t температурасын есептеуге болады.

Температураны термистормен өлшеу әдістері. Соңғы жылдары температураны өлшеу үшін жартылай өткізгішті кедергілер-термисторлар кеңінен  қолданыла бастады. Оның  металл термометрлерден артықшылығы   жоғарғы кедергілік коэффициентінің (1 градусқа ~3%) және R кедергісінің үлкен болуы. Температураны өлшейтін қондырғының жалпы түрі  төменде берілген.

Егер А және В  өткізгіштерінің бір ұшын қыздырып немесе суытса, онда  t1 және    t2 температуралардың айырымы 10С болғанда, шамамен 1/105В –тай э.қ.к   пайда болады.

19-сурет

Егер А және В  өткізгіштерінің бір ұшын қыздырып немесе суытса, онда  t1 және    t2 температуралардың айырымы 10С болғанда, шамамен 1/105В –тай э.қ.к   пайда болады. Егер t1 температурасын тұрақты ұстаса, онда э.қ.к. екінші дәнекердің температурасына тәуелді болады. Термопараның э.қ.к. миливольтметрмен өлшенеді. Термопаралар мен термисторлар арқылы 10000С – қа дейінгі температураны өлшеуге болады, ал одан жоғары температураны өлшегенде  олардың қасиеттерінің өзгерісіне байланысты қиындықтарға ұшырады. Сондықтан бұдан жоғары температураларды зерттелетін дененің жылу шығару интенсивтілігін пайдалынатын, пирометрлермен өлшейді.

Температураны өлшеудің оптикалық әдісі. Жоғары температураларды өлшеу үшін  қызған дененің жылулық сәулеленуін қолдануға негізделген оптикалық әдіс кеңінен қолданылады.  Осыған негізделіп жасалған  аспапты пирометр деп атайды, ал оптикалық әдіспен температураны өлшеудің принципі оптикалық пирометрия деп аталады.

Температураны оптикалық жолмен анықтаудың ең кең тараған тәсілі   анықталған спектральды бөліктегі , жарқырап сәуле шығарып тұрған дененің сәулеленуін,  абсолют қара дененің сәулеленуімен салыстыруға негізделген.  Бұл са-лыстыру қыл сымы көрінбей кететін пирометрдің көмегімен жүзеге асады. О объективінің фокусына арнаулы  жартылай дөңгелек формалы етіп иілген L электр лампасын  қояды. ОК окуляры арқылы қыл сымның ортаңғы бөлігін және зерттеліп отырған жарық көзінің бетінің бейнесін бір мезгілде бақылауға болады. Окуляр мен жарық көзінің арасына қойылған қызыл фильтр қызған дене және L шамның  шығаратын жарықтың монохромат бөлігін жібереді.  Реостаттың көмегімен шамның қыл сымының қызуын реттеуге болады. Қыл сымға қосылған амперметр шкаласы Целсии шкаласында градировка жасалған. Температураны өлшеу кезінде қызған дененің бейнесінің фонында қыл сым көрінбей кеткенше токты реттейді. Бұл токтың мәнінде қыл сымның сәулелену жарықтығы  мен жарық шығарып тұрған дененің  жарқырауы нм болғанда  өзара теңеседі. Прибор абсолют қара дене температурасы бойынша градировка жасалған, егер  қызған дене қара дене болса, онда прибор бойынша табылған температура ізделіп отырған температура болып табылады.

Егер  дене қара болмаса, онда табылған температура, ізделіп отырған Т температурадағы бақыланып отырған дененің жарқырауымен  нм толқын ұзындығында  жарқырауы   болатын	абсолют қара дененің температурасын сипаттайды

= .                                         (2.1)

Қызған дененің мұндай тәсілмен табылған температурасын жарқырау  температурасы  деп атайды. Жарқырау температурасынан  ізделіп отырған температураға өтуге болады.  Жарқыраудың (яркостная) жарық шығарудан( светимость) өзгешелігі, оның қызған дененің бірлік бетінен бірлік денелік бұрыш шығаратын энергия ағынына теңдігі.

.                                              (2.2)

Мұндағы бақылау бағыты мен сәуле шығарып жатқан бетке перпендикуляр арасындағы  бұрыш.  Жарқырау мен жарықтылық арасында  мынадай байланыс бар

Осыдан

.                                           (2.3)

Кирхгоф заңы бойынша    , осыдан тауып, орнына қойсақ, былай жазуға болады

.                                 (2.4)

Мұндағы  сәуле шығарып тұрған дененің жұтқыштық қабілеті.  (2.4) формуланы  (2.1) қоямыз

,    .

Абсолют қара дененің сәуле шығарғыштық қабілетінің толқын ұзындығы мен температураға байланыстылығының формуласы, яғни Планк формуласына қойсақ

,

мынаны аламыз

.

Онша жоғары емес температура үшін   алымы мен бөліміндегі бірді ескермеуге болады:

Сонда

,

осыдан

.

Бұл формуладан  абсолют қара емес денелер үшін ізделіп отырған температура T барлық уақытта жарқырау температурасынан Tя   жоғары, сондықтан  . әртүрлі  сәуле шығарғыштар үшін кестеден табуға болады.  Мысалы,  T=3000K  температурада  және  нм болғанда =0,46.

Бұл жұмыста өлшеу объектісі қыл сымы бар вольфрам шам.  Ал өте төмен температураларды  өлшеуде жылу өткізгіштік құбылысының әсерінен кәдімгі термометрлерді пайдалануға болмайды. Мұндай заттардың температуралары зерттелетін заттардың қасиетіне байланысты анықталады. Мысалы, өте төмен температура оның  магниттік қасиеттерінің өзгерісі (магниттік термометрия) арқылы анықталады.

Қазіргі уақытта температураны өлшеу диапазоны өте үлкен. Практикада көбінесе жиі стационарлы немесе жай өзгеру температураларын өлшеу талап етіледі(жылдамдығы 1 минутына мөлшермен 10С). Сонымен бірге температураны өлшеуде қажет-тілікке сай секундына жуздеген градусқа өзгеретіндер кездеседі. Мысалы, газ ауалы авиацианық двигателінің трактіндегі температура.

Шамамен нақты өлшеу температураның эталонымен анықталады.
Бірлік шығарудың аздаған қателігі S-ті өлшеуде температураның –2000С-ден +10000С-қа дейінгі диапазонында орташа квадраттық ауытқумен сипатталады. 0,00050С-тан көтерілмейтінін ескерілмеген жүйелік қателігі 0,00020С-тан артпаған. Температураның бірлігі көрсетілген аймақта шегі S=0.020С және b=0.00050С мәндерімен белгіленеді.

Температураны өлшеу әдістері әртүрлі. Олар бір-бірінен өлшеу диапазондарымен ерекшелінеді. Соңғы белгілері бойынша температураны өлшеу контактті және контактті емес деп бөлінеді.

Контактті емес өлшемдерге арналған құралдар температура 25000С-тан асқанда өлшеу объектісі бар түрлендіргіш контактісі қиындағанда немесе мүмкін емес болғанда (қозғалатын немесе жойылған объект, агрессивті орта және т.б.) немесе термотүрлендіргіштің орналастыруға байланысты объектінің температуралық өрісін өзгерту мүмкін емес болғанда қолданылады.

Температураны өлшеуде оның мәніне байланысты әртүрлі приборлар дәлдікті және өлшеудің шартын қолдануды қажет етуі мүмкін. 3.1-кестеде жуық мәндерінің температураны өлшеу диапазоны және қол жеткізген өлшеу дәлдігі мен көбінесе температураны өлшеудегі кеңінен таралған приборлар келтірілген.

Температураны өлшеу аспаптары әрекет ету принциптеріне байланысты келесі топтарға бөлінеді.

Ұлғаю термометрлері, олардың әрекет принциптері сұйықтың көлемі немесе қатты денелердің (биметталды және дилометриялық) сызықты өлшемдерін температура байланысты өзгертуге негізделген. Мұндай термометрлермен өлшеудің шектері –190-нан 6000С-ға дейін.

Манометрлік термометрлер, олардың тұйықталған көлемінде орналасқан сұйықтардың, булы сұйықты қоспалардың немесе газдардың қысымдары температураға байланысты өзгереді. Олар -5-тен +6300С аралығындағы температураны өлшеуүшін пайдаланады.

Кедергінің термотүрлендіргіші, олар әртүрлі материалдардың электр кедергілері температураны өзгерту кезінде өзгертуге негізделген. Температураны өлшеу шектері бұл жағдайда 10-260-дан + 1000С-ға дейін металды үшін және –100-ден +3000С-ға дейін жартылай өткізгіш кедергі термометрлері (термистрлер) үшін құрайды.

Термоэлектрлі термометрлер (термоэлектрлі түрлендіргіштер), олардың әрекет принциптері әртекті термоэлектрод-өткізгіштерден немесе жартылай өткізгіштерден тұратын тұйықталған тізбектің спайларының біреуінің температурасын өзгерту кезіндегі электрқозғалтқыш күшінің пайда болуына негізделген. Олар –50-ден +2500 0С-ға дейінгі температураларды өлшеу үшін қолданылады. Жоғарыда келтірілген термометрлер температураны өлшеудің контактылы аспаптарына жатады.

7 кесте

| Температураны өлшеу құралдары | Өлшеу диапазоны | Шыққан қателігі |
| --- | --- | --- |
| Контактілі Термометрлер кедергілері Терморезисторлармен: Асыл металдардан Асыл емес металдардан Жартылай өткізгіш материалдардан Термометрлер кедергілері терморезисторлармен Кварцттік термометрлер Термоэлектрлі термометрлер терможұптарымен: Асыл металдардан Асыл емес металдардан Асыл емес қиын балқитын металдардан Контактты емес пирометрлі сәулелену: Радиациялық Оптикалық (жарықтылық) түсті | -260 +1300 -200 +200 -270 +300 -60 +100 -50 +100 20-1800 -200+1300 0-2500 20-4000 700-10000 900-3000 | 0,002 0,5 1,0 1,0 0,05 0,1 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 |

Температураны өлшеудің контатасыз аспаптарына сәулелену пирометрлері жатады, оларға:

- бөлшектеп сәулелену (оптикалық) пирометрлері, дененің монохроматикалық сәулеленуінің интенсивтігі температураға байланысты өзгеруіне негізделген. Өлшеу шектері 800-ден 60000С-ға дейін;

- түрлі-түсті пирометрлері, олардың 200-ден38000С-ға дейінгі аралықтағы температураны өлшеу екі толқын ұзындығының сәулелену интенсивтігінің қатынасын өлшеу есебінен жүреді;

- радиациялы пирометрлері, қыздырылған дененің сәулеленуінің толық қуатын өлшеуге негізделген. Өлшеу шектері 20-дан 20000С-ға дейін.

Ғылым мен техника салаларына байланысты температураны өлшеудің көптеген принциптері мен құралдары қолданылады. Кеңінен тарағаны қолданылатын термометрлік қасиет пен өлшеу диапазонына байланысты жіктемелері төмендегі 3.2-кестеде келтірілген температураны өлшеу құралдары жатады.

8 кесте

| Термометрлік қасиеттері | Құралдың аталуы | Өлшеу диапазоны, 0С |
| --- | --- | --- |
| Жұмысшы заттың қысымының тұрақты көлемде өзгеруі | Манометрлік термометрлер: газды сұйықты конденсациялы | -150600 -150600 -50350 |
| Термоэлектрлік эффект (термоЭҚК) | Термоэлектрлік түрлендіргіштер | -2002200 |
| Электр кедергісінің өзгеруі | Кедергінің металды термотүрлен-діргіштері | -2601100 |
|  | Кедергінің жартылай өткізгішті термотүрлендіргіштері | -100300 |
| Жылу сәулесі | Сәуле пирометрлері: квазимонохроматикалық спектралды қатысты радиациялы | 7006000 14002800 503500 |

Кедергі термотүрлендіргіштері

Температураны кедергі термотүрлендіргіштерімен өлшеу металдар мен жартылай өткізгіштердің қасиеттерін температураны өзгерте отырып, өзінің электр кедергісін өзгертуге негізделген. Егер кедергі термотүрлендіргішінің электр кедергісі Rt мен оның t температурасы [яғни Rt=f(t) – градустелген сипаттамасы] арасындағы тәуелділік белгілі болса, онда Rt - ні өлшей отырып, жүктелген ортаның температурасының мәнін анықтауға болады.

Термотүрлендіргіштер –260-тан +1100 0С-ға дейінгі аралықтағы температураны сенімді түрде өлшеуге мүмкіндік береді. Кедергі термотүлендіргішінің металды өткізгіштерге бір қатар талаптар қойылады, олардың негізгісі болып градустелген сипаттаманың тұрақтығы, сонымен қатар кедергі термотүрлендір-гіштерін жасап шығаруды өзара алмастырылуын қамтамасыз ететін оның өнімділігі жатады. Негізгі емес қатарына, бірақ талаптарды қанағаттандыратындарға  Rt=f(t) функциясының сызықтығы, электр кедергісінің

температуралық коэффициентінің мүмкіндігінше жоғарғы мәні, үлкен салмақты кедергі мен материалдың жоғары емес құны жатады.

Зерттеушілермен металл таза болған сайын, ол көрсетілген негізгі талаптарға сонша үлкен дәлдікте жауап береді және R100/R0 қатынасы мен  (мұндағы R0 мен R100 – 0 мен 1000С-қа сәйкес металдың электр кедергілері) мәндері сонша үлкен болатыны айтылған. Сондықтан да металдың тазалық дәрежесін, сонымен қатар онда механикалық кернеулердің бар болуын R100/R0 мен  мәндерімен сипаттау қабылданған. Металдың механикалық кер-неуін оны күйдіру жолымен алу кезінде көрсетілген сипаттамалар берілген металл үшін өздерінің шекті мәндеріне жетеді.

0-ден 100С-ға дейінгі температураны өзгерту арқылы материалдың кедергісін өзгерту 0,100 = (R100 – R0)/R0100  коэффициентімен  сипатталады. Металдың температуралық кедергі коэффициенті оң таңбалы болады.Көптеген таза металдар үшін ол 410-3-610-3 0С-1-ге тең, электр кедергісін температураны бір гра-дуске, шамамен 0,4-0,6%-ке 00С кезіндегі кедергіден жоғарлатады. Стандартты кедергі термотүрлендіргіштерін даярлау үшін қазіргі кезде платина мен мысты қолданады.

Платина кедергі термотүрлендіргіші үшін ең жақсы материал болып табылады, өйткені ол таза түрінде жеңіл алынады, өнімділігі жақсы, жоғары температуралы қышқылдану ортасында химиялық түрде инертті, 3,9410-3 0С-1-ге тең жеткілікті үлкен температуралық кедергі коэффициенті және 0,110-6Омм. жоғары салмақты кедергісі бар. Платиналы кедергі термотүрлендіргіште-рін –260-тан +11000С температураны өлшеу үшін қолданады, осыдан –260-тан +11000С температура диапазоны үшін диаметрі 0,05-0,1 мм-ге тең платиналы өткізгіштер қолданылады, ал +11000С-ға дейінгі температураны өлшеу үшін осы температурада-ғы платиналарды рассыпления*** күшінде өткізгіштің диаметрі шамамен 0,5 мм болады. Қолданылатын  платиналы  өткізгіштер  үшін  R100/R0 қатынасының  мәні 1,3850-1,3910 болады.

Платинаның кемшілігі Rt = f(t) функциясының сызықты еместігі және, одан бөлек платина - өте қымбат металл болып табылатыны.
Мыс – онша қымбат емес, таза түрінде жеңіл алынатын металдардың бірі. Мысты кедергі термотүрлендіргіштері диапазоны –50-ден +2000С-ға дейінгі температураны  өлшеу  үшін  арналған.  Өте жоғары температурада мыс жылдам  тотықтанады және сондықтан да оны пайдаланбайды. Мыс өткізгішінің  диаметрі әдетте 0,1 мм, ал R100/R0 қатынасы 1,4260-1,4280 құрайды. Температураның кең диапазонында кедергінің температурадан тәуелдігі сызықты түрде және  Rt=R0(1+t)  түрінде келеді, мұндағы =4,2610-3 0С-1.

Жартылай  өткізгішті кедергі термотүрлендіргіштері 10 –100-ден 3000С-ға дейінгі температураны өлшеу үшін пайдаланылады. Олардың материалдары ретінде әртүрлі жартылайөткізгіш заттар – магний, кобальт, марганец, титан, мыс оксидтері, германий кристалдары пайдаланылады.

Жартылай  өткізгіштердің  басты  ерекшелігі  болып  олардың  үлкен теріс  температуралық кедергі коэффициенті саналады. Жартылай өткізгіштердің температурасын бір градуске жоғарлатқан кезінде, олардың кедергілері  3-5%-ке азаяды, бұл оларды  температураның өзгеруіне өте сезімтал қылады.

Жартылай өткізгіш  материалдарының кемшіліктері болып олардың едәуір сызықты еместігі және, басты, градустелген сипаттамасының көрсетілмейтіндігі саналады.  Сондықтан  тіпті бір сол типті жартылайөткізгіш кедергі термотүрлендіргіштері жеке градуировкасы болады және өзара алмастырылмайды.
Көрсетілген кемшілітерінің салдарынан жартылайөткізгіш кедергі термотүрлендіргіштері температураны өлшеу үшін сирек пайдаланылады.

Қоспалардың концентрациясын өлшеу. Практикада көбінесе сұйық қоспалардың концентрацияларын өлшеуді талап етеді. Сұйық қоспалардың компоненттерінде органикалық емес (металдар, тұздар, қышқылдар, негіздер т.б.) және органикалық (мұнай өнімдері, микроорганизмдер т.б.) болады.

Мұндай компоненттердің концентрациясын өлшеу диапазоны әртүрлі, мысалы, табиғи суда тұздың концентрациясы 0,01-ден 100мг/л-ге дейін өзгереді, ал мұнай өнімдерінде концентрация 5-10мг/л-ден аспауы керек, сонымен қатар сутегіні иондармен қышқыл немесе негіз түзетін сұйық қоспаларының қоспасы 10-ден 1г-ион/л-ге дейін өзгереді т.б.

Мысалы мұндай компоненттердің концентрациясын өлшеу диапазоны әртүрлі, табиғи суда тұздың концентрациясы 0,01-ден 100мг/л-ге дейін Қоспалардың концентрациясын өлшеу кезінде, аспаптардың келтірілген өлшеу қателігі±(0,5-2,5)%  -ті құрайды.

Жылу энергетикасында, тамақ өнеркәсібінде судың тығыздығын және оның құрамындағы тұздың, Ca,Na және Mg-дің концентрациясын өлшеу міндетті түрде бақылауға алынады. Қателігі ±1,5% болатын электрлі түрлендіретін кондуктометры (солемерлер) судағы тұздың концентрациясын анықтау үшін қол-данылады. Сонымен қатар кондуктометрлер судың қышқылдығы-ның концентрациясын өлшеуге қолданылады. Қателігі болатын ГСП электрлі сигналға негізделген автоматты кондуктометрлер сұйық орталардың концентрациясын автоматты түрде өлшейді.

3  Ток күшін және кернеуді өлшеу үшін тікелей бағалау                  құралдары

3.1 Амперметрді және вольтметрді тізбекке қосу

Энергия қабылдағыштағы ток күшін  Іқаб  өлшеу үшін амперметрді сол қабылдағышпен тізбектей жалғастыру  керек  (20-сурет),  өйткені  бұл  жағдайда

ІА = Іқаб

20-сурет

амперметр тогы  ІА = Iқаб.  Амперметрден өтетін ток  ІА  айналдырушы момент тудырып және оның жылжымалы бөлігін бұрышқа бұрып, сол бойынша амперметрдің ток күші анықталады.

Кезкелген өлшеуіш құрал, соның ішінде амперметрде, жалғастырған кезде тізбектің параметрін және жұмыс режимін өзгертпеу керек. Сондықтан, амперметрдің кедергісі  RA  қабылдағыштың кедергісіне  Rқаб  салыстырғанда аз болуы керек:  RA « Rқаб.  Бұл жағдайда, амперметр жалғастырғанға дейінгі қабылдағыштағы ток күші  Іқаб =   және оны жалғастырғаннан кейінгі ток күші  Іқаб = ,  сонда шамамен  Іқаб ≈ І'қаб.

Энергия қабылдағыштағы кернеуді өлшеу үшін оның қысқаштарына вольтметрді параллель жалғастырады  (21-сурет),  сонда  UV = Uқаб.

21-сурет

Ом заңы бойынша вольтметрдегі ток

IV  тогы құралдың жылжымалы бөлігін, сол ток күшіне, яғни  UV шамасына тәуелді бұрышқа бұрылуын қамтамасыз етеді, яғни

α = φ (IV) = φ [f(UV)]=F(UV)

Сонымен, вольтметрдің жылжымалы бөлігінің бұрылу бұрышы  α  арқылы, оның қысқаштарындағы кернеуді анықтайды.

Амперметрге керісінше, вольтметрдің кедергісі энергияны қабылдағыштың кедергісімен салыстырғанда үлкен болуы керек.

Шунттар. Шунтты өлшеуіш механизмнің ток күшін өлшеу шегін ұлғайту үшін пайдаланады. Ол ток күші өлшенетін тізбекке қосылған кедергі болып келеді, оған өлшеуіш механизмі параллель жалғасады  (22-сурет)

22-сурет

Контактылық кедергілердің әсерін жою үшін шунттар токтық және потенциалдық қысқаштармен жабдықталады.

Тізбектегі өлшенетін ток күші  І  және параллель тармақтағы өлшеуіш механизмнен өтетін ток күші  ІА  мына қатынаспен байланысқан

ІА =  I

немесе

I = IA                            (3.1)

мұнда

p = - шунттаушы көбейткіш, ол өлшенетін ток күші І өлшеуіш механизмдегі ток күшінен ІА неше есе артық болатынын немесе ток күшін өлшеу қанша есе ұлғаятынын көрсетеді.

Сонымен, өлшенетін ток күші өлшеуіш механизмнің ток бойынша тұрақтысына  С1, шунттаушы көбейткішке  Р  және өлшеуіш механизмнің жылжымалы бөлігінің бұрылу бұрышына  α  көбейтінділерімен табылады.

Шунттаушы көбейткіш  Rш  және  RA  тұрақты мәндерінде өзгермейтін шама болады.

Шунттаушы көбейткіштің өрнегінен

Rш = ,                                                               (3.2)

яғни өлшеу шегін   р   рет ұлғайту үшін, өлшеуіш  механизмнің    кедергісінен

(р-1)  рет аз кедергісі бар шунт керек.

Тасымал құралдар көбінесе көп шекті шунттармен жабдықталады. Мұндай шунттар бірнеше кедергілерден тұрады, олар өлшеу шегіне байланысты штепселмен, рычагты ауыстырғышпен немесе өткізгішті бір кысқаштан келесі қысқашқа ауыстыру арқылы өзгертіліп отырады.

Штепселдің кезкелген орнында өлшенетін ток күші  (3.3)  теңдеуге сәйкес былай анықталады:

І = 1А   ,                        (3.3)

мұнда  Rқ - өлшеуіш механизмге тізбектей жалғасқан кедергі;   R – шунт пен өлшеуіш механизм контурын айнала өткендегі кездесетін тұрақты кедергі.

Сонымен, контурдың кедергісі тұрақты болғанда шунттаушы көбейткіш тек қана шунттың кедергісіне тәуелді болады.

Шунттар манганиннен жасалынады және екі жұп қысқаштары болады:  токтық тізбекке қосу үшін және потенциалдық өлшеуіш механизмді қосу үшін. Мұндай жалғастыру түйісу кедергілерінен болатын қателікті азайтады.

Токтан шунт қызып және соған байланысты температуралық қателік болмауы үшін, шунттың қимасы жеткілікті үлкен болуы керек.

Ішкі шунттар құралдың қорабының ішінде орналастырылады.

Сыртқы шунттар жеке деталь түрінде жасалынады және құралмен арнаулы өткізгіштермен жалғастырылады. Жеке шунт тек қана сонымен градуирленген құралмен ғана қолданылады.

Калибірленген шунт номинал кернеуі шунтта көрсетілген кернеумен сәйкес келетін құралмен бірге пайдаланылады  (45, 75, 100 немесе  150 мВ).

Дәлдігі бойынша шунттар кластарға бөлінеді:  0,02;  0,05;  0,1;  0,2;  0,5 және  1. Класс дәлдігіндегі  сан кедергінің оның номинал мәнінен пайызбен берілген ауытқуын белгілейді.

Шунттар көбінесе тұрақты ток тізбегінде пайдаланылады, себебі айнымалы ток кезінде параллель тармақтардағы токтың таралуы индуктивтілік пен жиілікке тәуелді, ал бұл оларды пайдалануды қиындатады және қателіктердің пайда болуына алып келеді.

Шунттар, аз номинал кернеуге  45 – 150 мВ  арнап жасалатын, магнитоэлектрлік жүйемен бірге кең түрде пайдаланылады.

Қосымша кедергілер. Қосымша кедергілер кернеудің өлшеу шегін кеңейту үшін және вольтметрдің кедергісіне  Rv  температураның әсерін жою үшін қолданылады. Қосымша кедергі манганиннен жасалынады және өлшеуіш механизммен тізбектей жалғасады  (23-сурет).

23-сурет

Егер өлшеуіш механизмнің  кернеуді өлшеу шегін   р   рет кеңейту керек болса, онда  23 – суреттегі белгілеулерді пайдаланып, жазамыз:

U = Uv · p = Uv + Uқ = Iv ( Rv + Rқ)

мұнан қосымша кедергі

Rқ = ( Uvp – IvRv) / Iv = ( IvRvp – IvRv) / Iv

немесе

Rқ = Rv (p-1),                                       (3.4)

яғни ол өлшеуіш механизмнің кедергісінен  (р-1)  рет артық болуы керек.

Егер өлшеуіш механизмнің кедергісі және қосымша кедергі белгілі болса, онда  (3.4)  формула бойынша қосымша кедергінің көбейткіші

P =                                            (3.5)

Қосымша кедергі кернеуді өлшеу шегін кеңейтіп қана қоймай, вольтметрдің температуралық қателігін азайтады.

Тасымалы құралдарда, бірнеше бөліктерден тұратын, қосымша кедергілер жиі қолданылады, бұл бірнеше өлшеу шегі бар вольтметрлерді алуға мүмкіндік береді.

Ішкі және сыртқы қосымша кедергілер де пайдаланылады. Соңғысы тәуелсіз қондырғы ретінде орындалады, жеке және калибірленген болып бөлінеді. Жеке жасалған кедергі, онымен градуирленген құралмен бірге ғана қолданылады. Калибірленген кедергі номинал тогы қосымша кедергінің номинал тогына тең болатын кезкелген құралмен бірге қолданыла береді.

Шунт сияқты, калибірленген кедергілер де дәлдік класына бөлінеді:  0,02;  0,05;  0,1;  0,2;  0,5  және  1.  Олар мына номинал ток күштеріне арнап жасалынады:  0,5;  1;  3;  5;  7,5;  15  және  30 мА.

3.2  Магнитоэлектрлік жүйенің амперметрлері мен вольтметрлері

Аз ток күштерін өлшейтін магнитоэлектрлік құралдар – микроамперметрлер, немесе миллиамперметрлер, қарапайым жағдайда, механизм болып саналады. Сондықтан, ток күші өлшенетін тізбекке құралды қосқан кезде оның орамы арқылы ток жүреді.

Бұл жағдайда қоршаған ортаның температурасының өзгеруі қосымша температуралық қателікті пайда етпейді, өйткені мыс орамның кедергісінің өзгеруінің ток күшіне әсері болмайды, ол толығымен энергия қабылдағыштың кедергісімен анықталады.

Магнитоэлектрлік жүйенің амперметрлерінің көпшілігі және миллиамперметрлерінің біраз бөлігі, шунтпен жабдықталған өлшеуіш механизм болып келеді. Мұндай құралдарда қоршаған ортаның температурасының өзгеруі мыс орамның кедергісінің өзгеруіне алып келеді, ал шунттың кедергісі өзгермей қалады, себебі ол манганиннен жасалынады. Бұл құралдың параллель тармақтарында токтардың қайтадан таралуына алып келеді, мұнан шунттық көбейткіш өзгереді, осы себептен температура  100 С-ге  өзгергенде шамамен  4%  қосымша температуралық қателік болады.

Құралдың температуралық қателігін кеміту үшін өлшеуіш механизмнің тармағындағы температуралық коэффициентті азайтады, ол үшін бұл тармаққа манганиннен жасалған қосымша кедергі жалғастырады. Қосымша кедергілер дәлдік класы  1;  1,5  және  2,5  амперметрлерде қолданылады. Жоғары класты дәлдігі амперметрлерде температуралық компенсацияның күрделі нобайы пайдаланылады.

Магнитоэлектрлік жүйенің вольтметрі өлшеуіш механизм және оған тізбектей жалғасқан, кернеудің өзгеру шегін кеңейтетін және температуралық компенсацияны қамтамасыз ететін, манганиннен жасалған қосымша кедергіден тұрады.

Милливольтметрді ток күшін өлшеу үшін де қолдануға болады, ол үшін оның қысқаштарына шунт жалғастыру керек. Құралдың ішінде осындай шунт орнатылған жалғасу, зауыттан көп шығарылатын милливольтамперметрлерде кең қолданылады.

Магнитоэлектрлік құралдардың оң қасиеттері:  үлкен дәлділік, жоғары сезімталдылық, сыртқы магниттік өрістердің әсерінен аздығы, температураның мәнсіз әсері, қуат шығынының аздығы, бірқалыпты бағана, жақсы тыныштандырылуы.

Магнитоэлектрлік құралдардың теріс қасиеттері:  тек тұрақты токта ғана пайдалануға жарайды, асқын жүкке сезімталдылығы, салыстырмалы түрде құнының жоғарылылығы.

Магнитоэлектрлік құралдардың жетістіктері олардың кең таралуын қамтамасыз етті. Олар тұрақты ток тізбегінде үлгілі және зертханалық құралдар ретінде пайдаланылады, сонымен бірге оларды жоғары сезімталдылықты және дәлдікті қажет ететін орындарда пайдаланады.

Магнитоэлектрлік жүйенің гальванометрлері.	 Гальванометр – ток күшін, кернеуді және электр мөлшерін өлшеуге арналған жоғары сезімталды құрал, оның бағанасын бақылаушы

градуирлейді.

Гальванометрдің барлық жүйелерінің ішінде ең көп таралғандары:  тұрақты ток үшін – қозғалмайтын магниті бар магнитоэлектрлік гальванометрлер және айнымалы ток үшін – жылжымалы магниті бар магнитоэлектрлік вибрациялық гальванометрлер.

Гальванометрлердің қолданылулары:  1) аз токтар мен кернеулерді өлшеу үшін; 2) тізбектің екі нүктесінің потенциалдарының теңдігін ұстап тұру үшін  (токтың нөлі) – нөлдік гальванометрлер;  3) екі ток күштерінің теңдігін анықтау үшін – дифференциалдық гальванометрлер;  4) электр мөлшерін, ток импульсін өлшеу үшін – баллистикалық гальванометрлер.

Айнымалы ток гальванометрлері аз ток күшінің әсерлік мәндерін өлшеу үшін немесе, көп жағдайда, нөлдік гальванометрлер ретінде пайдаланылады.

Санақ жүргізу әдісі бойынша, өте жоғары сезімталдылықты  1·10-7 - 1·10-10 мм/А,  айналық санағы бар гальванометрлер және, аздау   сезімталдылығы   бар

1·10-5 - 1·10-7 мм/А, тілшелік және сәулелік санағы бар гальванометрлер болып бөлінеді.

Электрондық вольтметрлер.	 Қазіргі кезде электрондық өлшеуіш құралдар өте кең таралған, олар кернеуді, ток күшін, кедергіні, индуктивтілікті, сыйымдылықты және басқа шамаларды өлшеу үшін пайдаланылады.

Электрондық жүйенің вольтметрлері магнитоэлектрлік  (немесе электростатикалық) жүйенің өлшеуіш механизмі мен электрлік шамаларды түрлендіруге арналған, электрондық жүйенің бірігуі болып саналады.

Электрондық жүйе жартылай өткізгіштің негізінде микротізбек болып құрастырылады.

Электрондық вольтметрлерде жоғары сезімталдылық және үлкен кіріс кедергісі болады, сондықтан олар кең түрде аз қуатты тізбектерде өлшеу үшін қолданылады, мысалы радиотехникалық өлшеулер үшін.

Электрондық вольтметрлердің оң қасиеттері:  жоғары сезімталдығы, көрсетуінің өлшенетін шаманың жиілігіне және қисық пішініне тәуелсіздігі, қуат шығынының жоққа жақын болуы.

Теріс қасиеттері:  дәлдігінің жоғары еместігі, қосымша тұтыну көзінің болуы, кейбір элементін ауыстырған кезде қайтадан градуирлеудің қажеттілігі.

- Электр өлшеуіш аспаптар

4.1  Электр өлшеуіш аспаптардың классификациясы

Өлшенетін шаманы өлшеу бірлігімен салыстыру үшін қолданылатын электр өлшеуіш аспаптар, өлшеу әдісі бойынша, тікелей бағалау және салыстыру аспаптары болып бөлінеді.

Тікелей бағалу аспаптары өлшенетін шаманың энергиясын, оның қозғалатын бөлігінің энергиясына айналдырады, ал мұның орны бойынша өлшенетін шаманың мәнін есептеу жүргізіледі (мысалы, амперметр, ваттметр, есептегіш).

Салыстыру аспаптары өлшенетін шаманы, кейде сол аспапты орналастыратын өлшеммен салыстыру үшін қолданылады, мысалы, кедергіні өлшеуге арналған көпір.

Техникалық өлшеулерде көбінесе тікелей бағалау аспаптары пайдаланады, себебі олар қарапайым, арзан және өлшеуді жүргізуге аз уақыт кетеді.

Салыстыру аспаптары өте дәл өлшеулер үшін қолданылады.

Электр  өлшеуіш  аспаптар  өлшенетін  шаманың  тегі бойынша 9 кестедегідей  бөлінеді.

9 кесте

| Аспаппенмен өлшенетін шамалардың тегі | Аспаптың аталуы | Аспаптың шартты белгіленуі |
| --- | --- | --- |
| Ток күші Кернеу Қуат Энергия Электр мөлшері Фазалар ығысуы Жиілік Кедергі Индуктивтілік Сыйымдылық | Амперметр Вольтметр Ваттметр Киловатт-сағат есептегіші Ампер-сағат есептегіші Фазометр Жиілік өлшеуіш Омметр Генриметр Фарадметр | А V W кWҺ АҺ φ Нz Ω Н F |

Мұнан басқа, электр өлшеуіш аспаптар келесі белгілері бойынша бөлінеді:  токтың тегі бойынша; жүйеге байланысты әсер ету принципі бойынша;  дәлдік дәрежесі бойынша;  сыртқы өрістен қорғану дәрежесі бойынша;  пайдалану шарты бойынша;  механикалық әсерге төзімділігі бойынша;  қолдану сипаты бойынша;  құрастыру әдісі бойынша;  қаптама пішіні бойынша;  қаптамамен қорғанысы бойынша;  габариттік өлшемі бойынша.

Токтың тегі бойынша аспаптар, тұрақты токтың аспаптары, айнымалы токтың аспаптары және тұрақты және айнымалы токтың аспаптары болып бөлінеді.

Жүйеге байланысты әсер ету принципі бойынша аспаптардың бөлінуі 10 кестеде келтірілген.

10 кесте

Аспаптар сыртқы өрістен қорғану дәрежесі бойынша  І және  ІІ  категорияларға  бөлінеді.

Аспаптар пайдалану жағдайына байланысты мына топтарға бөлінеді:

А  тобы – қоршаған ортаның температурасы  +10 –нан  + 350С-ге  дейін,   300С-де  ылғалдылығы  80%-ке  дейін, құрғақ жылу жүйесі бар бөлмелерде жұмыс істеу үшін.

Б  тобы – қоршаған ортаның температурасы – 30-дан + 400С-ге дейін, 300С-де  ылғалдылығы  90%-ке дейін, жабық, жылу жүйесі жоқ бөлмелерде жұмыс істеу үшін.

В  тобы – далалық және теңіздік жағдайда жұмыс істеу үшін.  В1 -  -40-тан + 500С-ге  дейін температурада,  В2 -  - 50-ден  + 600С  температурада және  350С-де  ылғалдылығы  95%-ке дейін.

Тропикалық климат жағдайында жұмыс істеуге арналған құралдардың  Т әрпімен белгіленетін типі бар.

Механикалық әсерге төзімділігі бойынша аспаптар сыртқы өрістен қорғану дәрежесі бойынша  І және  ІІ  категорияларға  бөлінеді.

Аспаптар пайдалану жағдайына байланысты мына топтарға бөлінеді:

А  тобы – қоршаған ортаның температурасы  +10 –нан  + 350С-ге  дейін,   300С-де  ылғалдылығы  80%-ке  дейін, құрғақ жылу жүйесі бар бөлмелерде жұмыс істеу үшін.

Б  тобы – қоршаған ортаның температурасы – 30-дан + 400С-ге дейін, 300С-де  ылғалдылығы  90%-ке дейін, жабық, жылу жүйесі жоқ бөлмелерде жұмыс істеу үшін.

В  тобы – далалық және теңіздік жағдайда жұмыс істеу үшін.  В1 -  -40-тан + 500С-ге  дейін температурада,  В2 -  - 50-ден  + 600С  температурада және  350С-де  ылғалдылығы  95%-ке дейін.

Тропикалық климат жағдайында жұмыс істеуге арналған аспаптардың  Т әрпімен белгіленетін типі бар. кәдімгі, селкілдеуге беріктілігі, соққыға беріктілігі, солқылдау мен вибрацияға төзімділігі. Селкілдеуге берік, вибрацияға және соққыға төзімді деп, селкілдеуден кейін, вибрациядан немесе соққы дірілдерінен кейін өзінің функциясын орындауын жалғастыра беретін аспаптарды айтады. Солқылдауға және дірілдеуге төзімді аспаптардың өздерінің функцияларын солқылдау және дірілдеу кезінде де жалғастыра беруге мүмкіндігі бар.

Қолдану сипаты бойынша аспаптар стационарлық және көшірмелі болып бөлінеді.

Қаптамамен қорғануы бойынша аспаптар шаң өткізбейтін, су өткізбейтін және герметикалық болып бөлінеді.

Габариттік өлшемі бойынша аспаптар миниатюрлік (50 мм-ге дейін), аз габариттік (50-ден 100мм-ге дейін), орташа  (100-ден  200мм-ге дейін),  улкен (200мм-ден жоғары).

  - Аспаптардың жұмыс істеу принципі

Тікелей бағалау электр өлшеуіш аспаптарының көпшілігі екі негізгі бөліктен тұрады:  өлшеу тізбегінен және өлшеу механизмінен.

Өлшеуіш тізбегі өлшенетін шаманы  (х)  қосымша шамаға  (у) түрлендіреді, мұнда қосымша шама өлшенетін шамаға бір мәнді тәуелді

у = F (x).

Өлшеуіш механизмі, қосымша шамадан  (у) немесе өлшенетін шамадан (х)  алынған электр энергиясын, оның қозғалатын бөлігінің механикалық энергиясына айналдырады.

Көптеген жағдайда көрсетуші аспаптарда, қозғалатын бөлік, қосымша шамаға тәуелді  α  бұрышқа бұрылады, яғни

α = φ (у) = φ  = f (x)                                     (4.1)

α  бұрылу бұрышы бойынша өлшенетін шама анықталады.

Өлшенетін шама өлшегіштің жылжымалы бөлігіне кейбір энергия мөлшерін береді, сондықтан оған айналдырушы момент  М  әсер етеді. Осы моменттің әсерінен жылжымалы бөлік, қозғалатын бөліктің бұрылу бұрышына тәуелді, әдетте аспаптың серіппесінен пайда болатын қарсы моментке  Мқ  тең болғанша бұрыла береді.

24 – суретте, мысал ретінде, электромагниттік жүйенің өлшеуіш механизмі көрсетілген. Қозғалмайтын шарғыданн өткен ток өзекшені  3  магниттеп,   оны,

шарғының ішіне тартады, сол кезде онымен жалғасқан жылжымалы бөлік айналдырады.

Көпшілік аспаптарда өлшеуіш механизмнің өсі  1 (24-сурет)  болады, оның үшкірленген ұштары тіректерде  -  өкшеліктерде тұрады. Өске көрсеткіш тілше

2,  спираль серіппенің бір ұшы  4  және жұмыс элементі  3  болат өзекше бекітіледі. Серіппенің екінші ұшы корректордың жетекшісіне бекітіледі, бұл өлшеу алдында аспаптың тілін бағананың нольдік бөлігіне келтіруге мүмкіндік береді.

24-сурет

Айналдырушы момент алу үшін қолданылатын, өлшенетін немесе қосымша электрлік шаманың қасиетіне байланысты, өлшеуіш механизмдер жүйелерге бөлінеді  (10 кесте). Мысалы, магнитоэлектрлік жүйеде айналдырушы момент тұрақты магниттің магнит өрісі мен электр тогының өзара әсерлесуінен пайда болады; электромагниттік жүйеде токтың жасаған магнит өрісі мен ферромагниттік материалдан жасалған өзекше арасында өзара әсерлесу арқасында момент туады; жылулық жүйеде токтың жылулық әсері пайдаланады және т.б. Өлшеуіштің әрбір жүйесіне белгілі-бір қасиет тән, сондықтан олар белгілі-бір аймақта қолданылады.

Кейбір өлшеуіш механизмдер түрлендірушілер мен бірге қолданылады, мысалы, айнымалы токты тұрақты токқа айналдыратын термотүрлендірушілер; түзеткішімен бірге жартылай өткізгіштік түрлендіргіштер; электрондық түрленгіштермен бірге және басқалар. Өлшеуіш механизмнен және түрлендіргіштен тұратын қондырғы, өлшеуіштен бөлек, жаңа қасиетке ие болады және оның қолдану аймағы да өзгереді. Осы себептен де мұндай қондырғылардың кейбіреулеріне жүйенің аты берілген, мысалы, термоэлектрлік – бұл магнитоэлектрлік өлшеуіш пен термотүрлендіргіштен тұрады; түзеткіштік – бұл магнитоэлектрлік өлшеуіш пен жартылай өткізгішті түзеткіштік түрлендіргіштен тұрады; электрондық – бұл магнитоэлектрлік немесе электростатикалық өлшеуіш және электрондық түрлендіргіштен тұрады.

Көпшілік тілдері бар аспаптарда қарсы әсерлесуші момент серіппе арқылы алынады, ал аз айналдырушы моментте – қозғалмалы бөлік бекітілетін, аспалар немесе ілгіштер пайдаланылады. Аспаларды пайдалану сезімталдылықты арттыруға, құралды қуаттың жоғалуын азайтуға және үйкелістен болатын қателікті жоюға мүмкіндік береді.

Серіппенің, аспаның немесе ілгіштің жасаған қарсы әсерлік моменті бұралу бұрышына немесе жылжымалы бөліктің бұрылу бұрышына пропорционал.

Қарапайым жағдайда, мысалы магнитоэлектрлік жүйенің құралдары үшін, айналдырушы момент өлшенетін шаманың сызықты функциясы болады, яғни

M = f1 (x) = k1x.                                          (4.2)

Бұл кезде

α = х  = Sαx,                                                (4.3)

мұнда  D =         - меншікті қарсы әсерлік моменті, бұл берілген құрал үшін тұрақты шама.  (4.3)  теңдіктен жылжымалы бөліктің бұрылу бұрышы өлшенетін шамаға пропорционал екендігі көрініп тұр.

Мына шама

Sx =                                                                   (4.4)

аспаптың сезімталдылығы деп аталынады. Ол сандық жағынан, өлшенетін шаманың бірлігіне сәйкес, көрсеткіштің бұрыштық орын ауысуына тең.

Мына шама

(4.5)

аспаптың тұрақтысы деп аталынады. Ол сандық жағынан көрсеткіштің аспап бағанасының бір бөлігіне орын ауыстыруына сәйкес келетін өлшенетін шамаға тең. Сонымен, құрал бойынша өлшенетін шаманы анықтау жылжымалы бөліктің бұрылу бұрышын тұрақты  Сх – қа  көбейту арқылы жүргізіледі немесе, айтуға үйреншікті, бұрылу бұрышы анықталатын, бағананың белгілі тұрған тұсындағы санға көбейту.

Соңында

х = Cx α = Cx N,                                                       (4.6)

мұнда  N – бағана бойынша саналған сан

М = Mқ  болған кезде жылжымалы бөлік тепе-теңдік күйде тұрады. Егер осы тепе-теңдік күйден жылжымалы бөлікті біраз ауытқытып жіберсе, онда оны тепе-теңдік күйге қайта алып келуге тырысатын момент пайда болады, бұл моментті – орнықтырушы момент деп атайды.

Бұрыштың бір  Δα  мәніндегі үлкен орнықтырушы моменттің болуы жылжымалы бөліктің тепе-теңдік жағдайына тез және сенімді орнығуын қамтамасыз етеді.

Көпшілік аспаптардың жылжымалы бөлігі өкшелікке орналасқан өске бекітіледі. Үйкелісті азайту үшін өкшеліктер тастан  (агат, рубин) немесе бронзадан жасалынады және жақсы жылтырмайды, өстің ұшында жақсы жылтырайды. Өкшелік тірек винтке бекітіледі.

Санақ құрылысы. Аспаптың бағанасы деп, санақ жүргізетін белгі түсірілген бетті айтады.

Техникалық аспаптарда кәдімгі бағана және найза ұшты тілшесі болады.

Дәлдік класы  0,5  және  онан да жоғары аспаптар пышақ тәрізді тілше мен айналық бағанамен жабдықталады. Мұндай бағаналарда, төменгі жағына айна бекітілген, доға тәрізді ойығы болады. Мұндай бағанадан санақ жүргізу, тілше айнадағы өзінің кескінін жапқан жерінде болады.

Аспаптың бағанасы, егер кезкелген екі көрші жатқан белгілердің ара қашықтығы бірдей болса, бір қалыпты немесе пропорционалдық деп аталынады, басқа жағдайда ол бір қалыпты емес деп аталынады.

Аз айналдырушы моменті бар аспаптарда сәулелі көрсеткіш қолданылады, ол аспаптың корпусына бекітіледі.

Соңғы жылдары цифрлық санағы бар аспаптар кеңінен қолданыла бастады. Цифрлік аспаптарда санақ нақты сан түрінде жүргізіледі.

Тыныштандырғыш. Аспаптың тынышталу уақыты деп, аспапты қосқан кезеңнен бастап, тілшенің тербеліс амплитудасы бағана ұзындығының  1% құрайтын кезеңге дейінгі уақыт аралығын айтады. Тынышталу уақыты аз болу керек. Барлық дәлдік класты аспаптар үшін бұл уақыт  4 с-тан  артық болмауы керек.

Барлық өлшеуіш аспаптар тыныштандырғыштармен жабдықталады, ол жылжымалы бөліктің тербелуін әлсірету үшін қолданылады.

Тыныштандырғыштар ауалық және магнит индукциялық болып келеді.

Ауалық тыныштандырғыш  (25 - сурет),  ішінде  аспаптың  өсіне    бекітілген

25-сурет

қанат қозғала алатын, жабық камерадан тұрады. Жылжымалы бөлік айналған кезде камерада қанаттың бір жағында ауаның сығылуы, ал екінші жағында – сирелуі болады. Қанаттың қозғалысына қарсы бағытталған қысымның айырмашылығы, жылжымалы бөліктің тербелісін тыныштандыратын, тежеуші әсерін тигізеді.

26-сурет

Магнитоиндукциялық тыныштандырғыш  (26-сурет),   NS   магнит     өрісіне орналасқан, құралдың өсіне  б  бекітілген, алюминийден жасалған жапырақшадан  а  тұрады. Жапырақша магнит өрісінде қозғалған кезде, онда құйынды токтар индукцияланады, ол сол магнит өрісімен өзара әсерлесіп, тынышталу уақытын азайтатын, тежеуші әсерін тигізеді.

Аспаптың артық жүкке шыдамдылығы, изоляциясының   беріктігі және қуаттың жоғалуы.  Аспапқа түсетін артық жүк екі түрге бөлінеді:  1) термиялық – аспаптың ұзақ уақыт бойы артық ток күшінде болуы  (номинал шамасымен артық),  бұл кезде аспаптың жеке бөліктерінің, рұқсат етілген мәнінен жоғары, қызуы болады;  2) динамикалық – импульстік артық токтың берілуі, бұл кезде жылжымалы бөлік шекті жағдайына лақтырылып жетіп, механикалық соққы алады, мұнда жылжымалы бөлік, өкшеліктер және т.б. бүлінеді.

Электр өлшеуіш аспаптардың изоляциясы және қосымша бөліктері жеткілікті электрлік беріктілігі болу керек. Аспаптардың изоляциясы  1мин  бойы  11 кестеде келтірілген жиілігі  50 Гц  айнымалы токтың кернеуін көтеру керек.

11 кесте

| Аспаптың немесе желінің номинал кернеуі | Сыналатын кернеудің әсерлік мәні, кВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Номинал ылғалдылықта | Жоғары ылғалдылықта (В тобының аспаптары) |
| 40 В-қа дейін 40 В-тан 650 В-қа дейін 650 В-тан 1000 В-қа дейін 1 кВ-тан 2 кВ-қа дейін | 0,5 2,0 3,0 5,0 | 0,5 1,5 2,0 3,5 |
| Өлшеуіш трансформаторлар арқылы қосуға арналған аспаптар үшін | 2 кВ | 1,5 кВ |

Өлшеуіш аспаптардың жұмысы электр энергиясының шығынымен байланысты. Олардың көп бөлігі электр тізбегін қыздыруға, ал азырақ бөлігі – құйынды токтарға және болатты қайта магниттеуге кетеді.

Көп жағдайда электр энергиясын үнемдеу тұрғысынан қарағанда бұл қуаттың шығыны көп емес. Бірақ аспаптың жеке бөліктерінің температурасының көтеріліп, сол себептен қателіктердің артуына байланысты, қуатты аз шығын жасайтып құралды пайдалану тиімді. Мұнан басқа, аспаптың қуат шығыны және оның параметрлері, аспапты өлшеу жүргізілетін тізбекке қосқан кезде, тізбектің жұмыс режиміне өзгерістер енгізбейтіндей шамада болу керек. Соңғы айтылған әсіресе аз қуатты тізбектерде өлшеулер жүргізгенде өте маңызды.

12 кестеде кейбір аспаптардың қуаттарының шамамен шығыны келтірілген.

12  кесте

| Аспаптар | Қуат шығыны, Вт |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5А ток күші ке-зіндегі амперме-трлер және ватт-метрлердің тіз-бектелген желісі | 100 В кезіндегі вольтметрлер және параллель тізбектер |
| магнитоэлектрлік Амперметрлер { түзеткіштік басқа жүйелер магнитоэлектрлік Вольтметрлер { түзеткіштік басқа жүйелер Вольтметрлер Фазометрлер Есептегіштер | 0,2 – 0,5 1 – 10 - - 1 – 5 3 – 4 1 – 2 | - - 0,1 – 1 2 – 10 3 – 6 5 – 8 - – 4 |

4.3  Электрлік шамаларды электронды сәулелі осциллографтар көмегімен өлшеу

Электронды осциллограф дегеніміз зерттеліп отырған электрлік сигналдардың формасын сырттай бақылауға арналған өлшеу аспабы. Олардың көмегімен электрлік сигналдардың жиілігін, периодын, амплитудасын және фазалық ығысу бұрышын өлшеуге болады.
Электронды осциллографтың негізгі элементі – электронды-сәулелі түтікше 27-сурет .

27- сурет. Электронды-сәулелі түтікше құрылысы

Түтікше экранының ішкі беті электрондар соққан кезде жарық бөліп шығаратын зат – люминоформмен қапталған. Электрондар ағыны неғұрлым көп және екпінді болса, олардың соққан бөліктері де соғұрлым көп жарықталынады. Электрондар ағыны экранға қарама-қарсы түтікшенің екінші бөлігінде орналасқан электронды зеңбіректен  электронная пушка шығады. Ол қыздырғыш элементтен 1 және катодтан 2 құралады. Электронды зеңбірек пен экран арасында экранға қарай ұшып келе жатқан электрондар ағынын реттеуге арналған модулятор 3, электрондарды жинақтап электрондар шоғына айналдыратын және оларға қажетті үдеу беретін фокустағыш 4 және үдеткіш 5 анодтар, сонымен қатар электрондар шоғы ағынының горизонталь Y және вертикаль X осьтер бойындағы координаталарын өзгертуге арналған 6 көлденең және 7 тік ауытқыту пластиналарының жұбы орналасқан.
Электорнды сәулелі түтікше келесі ретпен жұмыс жасайды
Қыздырғыш элемент ұштарына айнымалы кернеу, модуляторға тұрақты кернеу ал анодтарға катодқа қарағанда қарағанда кері бағытпен оң кернеу береміз, сондай-ақ бірінші анодқа фокустаушы берілген кернеу екінші анодтағыға үдетуші қарағанда айтарлықтай жоғары. Ауытқытушы пластиналарға электрондар шоғын экранның ортасына қарағанда кез-келген бағытта жылжытуға мүмкіндік беретін тұрақты кернеу мен қатар зерттеліп отырған сигалдардың формасын белгілі бір ұзындыққа жазбалайтын айнымалы кернеуде беріледі.

Зерттеліп отырған сигналдың экранда қалай кескінделеті-нін түсіну үшін экранды шеңбер тәрізді 28-сурет деп алып оның ішіне ауытқытушы пластиналарды орналастырамыз. Егер гаризонталь Пх ауытқытушы пластиналарға ара тісі тәрізді Ux кернеу беретін болсақ, онда экран бетінде жазбалаушы сызық немесе жазбалаушы деп аталатын – жарық горизонталь сызық пайда болады. Бұл сызықтың ұзындығы ара тісі кернеудің амплитудасына байланысты.

Егер Пх- пластиналарына ара тісі тәрізді кернеу берген кезде вертикаль Пу) ауытқытушы пластиналарға формасы сину-соидалы айнымалы Uy кернеу беретін болсақ, онда жазбалаушы сызық осы тербеліс формасына сәйкес қисық түрге ие болады. Ара тісі тәрізді кернеу мен синусоидалы кернеудің периодтары бір-бірімен теңескен кезде экран бетінде зерттеліп отырған сигналдың бір периодына сай келетін кескін пайда болады.

28- сурет. Осциллограф экранында сигнал кескінінің пайда болуы

Жиіліктерді салыстыру – осциллограф көмегімен жиілікті өлшеу әдісі
Жиілігі fх Uх кернеуі мен Лиссажу фигурасының формасына қарап жиілігі белгісіз Uу кернеуінің fу жиілігін анықтауға болады. Лиссажу фигураларының кескіні 29-суретте көрсетілген. fx/fy=1/1, fx/fy=1/2, fx/fy=1/3, fx/fy=2/3.

29-сурет. Сигналдар жиіліктерінің қатынасы мен фазалық ығысуы әртүрлі болғандағы Лиссажу фигураларының кескіні

Белгісіз жиілікті өлшеу үшін екі каналды осциллографтың кірістеріне сырттай жазбалау режимімінде Ux және Uу кернеуерін беру керек, егер бұл сигналдардың жиліктерінің қатынасы бүтін санға тең болатын болса, онда экран бетінде Лиссажу фигурасы деп аталатын кескін пайда болады.
Ол үшін екі каналды осциллографтың X каналына жиілігі стандартты  fx=50 Гц, ал Y каналына жиілігі өзгермелі кернеу көзінен әртүрлі жиіліктегі кернеуді беремізде әртүрлі жиіліктер қатынасына сәйкес келетін Лиссажу фигураларын аламыз. Лиссажу фигурасының жоғарыдан төмен қараған төбелерінің саны (m) мен солдан оңға қараған төбелерінің (n) сандарының қатынасы арқылы мына формуламен белгісіз жиілікті анықтаймыз

,

мұндағы m мен n – сәйкесінше Лиссажу фигурасының жоғарыдан төмен және солдан оңға қараған төбелерінің саны.

Синусоидалды екі кернеудің арасындағы фазалық ығысу бұрышын анықтау.

Жұмыстың бұл пунктін орындау үшін 30-суреттегі схеманы жинау керек, яғни осциллографтың бір каналына фаза ығыстырғыш құрылғының ФСУ кірісінен, ал екінші каналына оның шығысынан сигналдар береміз.

30-сурет.  Фаза ығыстырғыш құрылғы

31-сурет. Фазалық ығысу бұрышын элипс әдісімен өлшеу

Егер генератордан шығатын кернеу жиілігін өзгертетін болсақ, онда фаза ығыстырғыш құрылғының кірісі мен шығысындағы сигналдардың арасындағы фазалық ығысу бұрышы өзгереді. Фазалық ығысу бұрышын анықтау үшін Лиссажу фигурасын алуымыз керек, бұл жағдайда Лиссажу фигурасы элипс формасына ие болады. Экранда пайда болған элипстің кіші диаметрі Lab қимасына, ал оның абсцисса осіне проекциясы Lcd қимасына тең болса, онда осы қималардың қатынасының синусы екі сигналдың арасындағы фазалық ығысу бұрышына тең болады, яғни

Жоғарыдағы 30,31-суреттерден екі электрлік сигналдар арасындағы фазалық ығысу бұрышын элипс әдісімен өлшеу схемасы 30-сурет),  экранда пайда болатын элипстің кескінінен фазалық ығысу бұрышының 31-сурет), қалай анықталатындығын көруге болады.

5. Тікелей бағалау аспаптарының өлшеуіш механизмдері

5.1 Магнитэлектрлік жүйе

Магнитэлектрлік өлшеуіш механизмдерінде жылжымалы бөлікті орын ауыстыру тұрақты магнит өрісінің және шарғыда жүретін токтың өзара әсерінен болады.

Өлшеуіш механизм  (32-сурет) қозғалмайтын магнит тізбегінен және жылжымалы бөліктен тұрады. Магниттік тізбекті, ұштарында үйек

байпақтары бекітілген екі болат пластинкамен жалғасқан  NS  тұрақты магниттен және болат цилиндрден  а  тұрады. Цилиндр мен үйек байпақтары арасындағы саңлауда біртекті радиалды магнит өрісі жасалынады.

32 - сурет

Тұрақты магнит үлкен меншікті энергиялы жоғары сапалы никель-алюминий – кобальттық болаттан жасалынады, ол саңлауда  0,2 – 0,3 Тл  магниттік индукция алуға мүмкіндік береді. Магнит өткізгіштің қалған бөліктері магниттік жұмсақ болаттан жасалынады.

Өлшеуіш механизмнің жылжымалы бөлігі алдымен, изоляцияланған мыстан немесе алюминийден жасалған өткізгішпен  (d = 0,02 – 0,2 мм) оралған жеңіл төрт бұрышты алюминий каркастан жасалынған рамкадан  Р  тұрады. Рамкаға, ұшталған, жартылай өстер бекітілген, екі пластина бекітіледі.

Бір жартылай өске спираль серіппелердің ішкі ұштары, көрсеткіш тілшесі бар втулка және қарсы салмақ бекітіледі.

33 – суретте токтың жолы көрсетілген:  аспаптың бір қысқашынан, спираль серіппе арқылы, рамканың орамдары, екінші серіппе және аспаптың екінші қысқашына.

33-сурет

Рамка орамы арқылы өткен токтың және магнит өткізгіштің саңлауындағы магнит өрісінің өзара әсерлесуінің нәтижесінде, рамкаға әсер ететін, электрмагниттік күштер  F – F  пайда болады  (33 – сурет және 34 – сурет).

34-сурет

Бұл күштердің жасаған айналдырушы моменті жылжымалы бөліктің бұрылуына алып келеді.

Кейбір өлшеуіш механизмдерде аспаптың сезімталдығын ауа саңлауындағы индукцияны  В  өзгерту арқылы реттеуге болады. Бұл өзгертуді, үйек байпақтарының төңірегінде орналасқан, жұмсақ ферромагниттік материалдан жасалған пластина – магниттік шунттың көмегімен  (34-сурет, үздік сызықпен көрсетілген) жүргізуге болады.

Магниттік шунт пен үйек байпақтарының арасындағы қашықтық өзгерген кезде шунт тармағының магниттік кедергісі өзгереді, осы себептен, тармақтардағы магнит ағынының таралуы да өзгереді, байпақтар мен болат цилиндр  а  арасындағы индукция  В  да өзгереді.

Рамка бойымен ток журген кезде өлшеуіш механизмнің қысқаштарына кернеу  U  түсірілген, яғни жылжымалы бөліктің бұрылу бұрышы бойынша өлшегіш механизмнің қысқаштарына түсірілген кернеуді анықтауға болады, сондықтан, оны кернеуді өлшеу үшін қолдануға болады.

Қарастырып отырған механизмнің тыныштандырғышын рамканың каркасы атқарады. Жылжымалы бөлік қозғалған кезде каркасты қиып өтетін магнит ағыны өзгереді де онда  ЭҚК  пайда болады. Бұл  ЭҚК  каркаста индукциялық токты пайда етеді, ал оның магнит өрісімен өзара әсері, тез тыныштандыруға алып келетін, тежеуші күш пайда етеді.

Магниэлектрлік жүйенің өлшеуіш механизмі әртүрлі болып келеді. Жоғарыда қарастырылған жылжымалы катушкадан басқа, рама ішінде орналасқан магниті бар магнитэлектрлік механизмдер кеңінен тарала бастады  (35-сурет).  Мұнда  қозғалмайтын  тұрақты магнит  2  раманың  1  ішіне бекітіледі.

Оның белсенді жақтары біртекті радиалдық өрісте үйектік байпақтар мен болат жарманың  арасында болады. Рама керме арқылы бекітіледі. Мұндай конструкция магнит энергиясын жақсы пайдалануға және салмағы аз миниатюрлік аспаптар жасауға мүмкіндік береді.

35 – сурет

Жылжымалы магниті бар өлшеуіш механизмдерде  (36-сурет) магнит  1 өске  2 бекітіледі. Өлшенетін тогы бар шарғы  3  магнит өрісін жасайды, оның әсерінен магнит, өзінің өрісінің өсі шарғы өрісінің өсімен дәл келетіндей, орынды алуға тырысады.

36-сурет

Тыныштандыру үшін алюминий стакан  5  қолданады, оның қабырғасында, тежеуші моменті қамтамасыз ететін, токтар индукцияланады. Перемаллойдан жасалған экран  6  сыртқы магнит өрісінің әсерін азайтады.

Тұрақты магниттің күшті өрісі пайдаланатын, магнитэлектрік жүйенің өлеуіш механизмдері токқа жоғары сезімталдығымен, аз қуат шығынымен, сыртқы магнит өрістеріне аз сезімталдығымен ерекшелінеді.

Өлшеуіш механизмінің көрсетуіне температура мәнсіз әсер етеді, себебі температураның өзгеруіне байланысты серіппе материалының серпімділік модулінің өзгеруі, магнит температурасының өзгеруіне байланысты ауа саңлауындағы магнит индукциясының өзгеруімен компенсацияланады.

5.2 Электрмагниттік жүйе

Электрмагниттік өлшеуіш механизмдерде жылжымалы бөліктің орын ауысуы, өлшенетін тогы бар қозғалмайтын шарғы жасаған магнит өрісі мен бір немесе бірнеше ферромагнетик өзекшелермен өзара әсерлесу салдарынан болады.

Жазық  (37-сурет)  және дөңгелек  (38-сурет)  шарғылары бар өлшеуіш механизмдер ең көп таралды.

Бірінші типті механизмнің қозғалмайтын бөлігі негізінен жазық катушкадан  А  тұрады. Жылжымалы бөлігінің өсі  В  бар, онда болат өзекшелер  Б, көрсеткіш тілше, спираль серіппе және тыныштандырғыштың

алюминий секторы  Г  бекітілген.

Өлшенетін тұрақты ток, катушка бойымен жүргенде,  Б  өзекшені магниттейді. Өзекшені катушканың ішіне қарай тартатын күш  F (38-сурет), оны магнит өрісінің энергиясы ең үлкен мәні бар орынға тартуға тырысады.

Өзекшенің пішінін және оның катушкаға салыстырғандағы орналасуын таңдай отырып, бағананың мәндері, жұмыс бөлігінде бірқалыпты болуын қамтамасыз етуге болады.

37-сурет

38-сурет

Дөңгелек шарғылы өлшеуіш механизмнің  (39-сурет), ішінде болат өзекше  С  Ю  бекітілген, қозғалмайтын  А  шарғыдан тұрады. Шарғы сыртқы жағынан, сыртқы өрістің әсерін әлсірететін, болат экранмен  Э  жабылған.

39-сурет

Жылжымалы бөлігінің өсі бар, ол өске өзекше  С' Ю', көрсеткіш тілше, спирал серіппе, магнитиндукциялық тыныштандырғыштың алюминий секторы  Г  және қозғалмалы бөлікті теңгеретін қарсы салмақ  П  бекітілген.

Өлшенетін ток шарғы бойымен жүргенде өзекшелер бір таңбалы магниттеліп, бір-бірінен тебіледі, сонда жылжымалы бөлікке айналдырушы момент әсер етеді.

Жоғарыда айтылған, жазық шарғылы механизмдегі өлшенетін токпен жылжымалы бөліктің бұрылу бұрышы арасындағы тәуелділік, бірдей мәнде дөңгелек шарғылы механизмге де қатысты.

Электрмагниттік өлшеуіш механизмдердің көрсетуі тұрақты токтың үдей түсетін мәндерінде, кему кезіндегіден, өзекшенің қалдық индукциясының әсерінен,  2 – 3%-ке  кем болады. Аз қалдық индукциясы бар болаттың немесе қорытпалардың сорттарын  (пермаллой)  пайдаланса, бұл қателікті едәуір азаюына алып келеді, сонда  0,5  және  0,2  класты дәлдікті аспаптарды жасауға мүмкін болады.

Айнымалы токта, металл бөліктерде және өзекшеде, оларды магнитсіздендіретін, құйынды токтар пайда болады, осы себептен аспаптың көрсетуі төмендейді. Бұл қателік, жиіліп  f = 50 Гц болғанда мәнді емес, бірақ жиілік артатын болса, көбейеді.

Электрмагниттік аспаптың магнит өрісі аз индукциямен сипатталады, соның салдарынан, сыртқы магнит өрісінен болатын қосымша қателік едәуір болуы мүмкін, мұны аспапты орналастырған кезде ескеру керек. Бұл қателікті кеміту үшін болат экрандар (39-сурет)  қолданылады немесе астаттау деп аталатын әдісті іске асырады.

Астаттау өлшеуіш механизмінде (40-сурет) бір-бірімен тізбектей жалғасқан

40-сурет

екі бірдей катушка болады. Өлшенетін токпен жасалған шарғылардың магнит өрістері, бір-біріне қарама-қарсы бағытталған, жылжымалы бөліктің бұрылуы, аспаптың өсіне бекітілген, екі өзекшеге түсірілген, бір бағыттағы моменттің арқасында болады.

Сыртқы біртекті өріс, бір өзекшеге әсер ететін, айналдырушы моментті азайта отырып, екінші өзекшеге әсер ететін айналдырушы моментті, сондай шамаға арттырады.

5.3 Электрдинамикалық,  ферродинамикалық, индукциялық және электростатикалық жүйелер

Электродинамикалық жүйенің өлшеуіш механизмдерінде жылжымалы бөліктің орын ауысуы, қозғалмайтын және қозғалатын катушкалардан жүретін токтардың арасындағы элекиродинамикалық өзара әсерлесу салдарынан болады.

Бұл жүйенің өлшеуіш механизмі  (41-сурет және 42-сурет)  қозғалатын  Б  және қозғалмайтын  В  шарғылардан тұрады. Өске, В  шарғыдан басқа, көрсеткіш тілше, ауа тыныштандырғыштың қанаты және шарғыға ток жеткізу үшін екі спирал серіппенің ұштары бекітілген.

41-сурет

42-сурет

Шарғыдан тұрақты ток жіберген кезде, ол токтардың өзара әсерлесуінен, жылжымалы шарғының, шарғылардың магнит өрісінің энергиясы ең үлкен болатын, орынға бұруға тырысатын, айналдырушы момент пайда болады.

Сонымен, айналдырушы момент және жылжымалы бөліктің бұрылу бұрышы шарғыдағы токтардың көбейтіндісіне пропорционал болады.

Егер өлшеуіш механизмнің шарғылары арқылы айнымалы ток жүретін болса, онда айналдырушы момент және бұрылу бұрышы шарғыдағы токтардың әсерлік мәндерінің және фазалар ығысу бұрышының косинусына көбейтіндісіне тең болады.

Өлшеуіш механизмде болат деталдардың болмауы, осы себептенде, гистерезистен және құйынды токтардан қателіктердің болмауы, бұл жүйенің механизмдерін, өлшеулердің жоғары дәлдігін қамтамасыз ететін, етіп жасауға мүмкіндік береді.

Электрдинамикалық механизмдердің әлсіз магнит өрісі тек аз ғана айналдырушы моменттермен қамтамасыз етеді, ал бұл тіректердегі үйкелісті және үйкелістен болған қателікті азайтып отыруды қажет етеді. Соңғы айтылғанға жету үшін жылжымалы бөліктің салмағын азайтады, тірек пен өстердің материалдарын тиянақты таңдап алады және оларды сәйкес өңдейді. Мұның барлығы, бір жағынан, аспаптың құнын жоғарылатады, екінші жағынан, механизмнің асқын жүкке және механикалық әсерге өте сезімтал болуына алып келеді. Сондықтан, бұл механизмдер күтуді және жұмысын қадағалап отыруды талап етеді.

Бұл өлшеуіш механизмдердің әлсіз магнит өрісі, электрмагниттік  өлшеуіштердегі сияқты, сыртқы магнит өрісінің әсерін тез сезетін етеді. Бұл сезімталдылықты азайту үшін жоғарыда қарастырылған әдістер: астаттау және экрандау қолданылады.

43-сурет

Астаттау өлшеуіш механизмі (43-сурет),  магнит  өрістері   өзара   қарама – қарсы бағытталған екі жылжымалы шарғыдан тұрады. Жылжымалы шарғыларда токтар да қарама-қарсы бағытталған, сондықтан, жылжымалы шарғыларға әсер ететін айналдырушы моменттер, бірдей бағытталған. Сыртқы магнит өрісінің әлсіреуі  3.2 – де  көрсетілгендей болады.

Ферродинамикалық жүйе. Ферродинамикалық өлшеуіш механизм, электрдинамикалық механизмнің бір түрі болып саналады, айырмашылығы жұмсақ магниттік материалдан жасалған магнит өткізгіштің болуынан. Бұл жүйенің бір механизмінің құрылысы  44 – суретте көрсетілген.

44-сурет

Қозғалмайтын  А1 және  А2  шарғылардың екі жартысы жалпақ болаттан жасалған магнит өткізгіш өзекшеге орналастырылған. Жылжымалы шарғы, индукциялық ток пайда болмау үшін металл каркассыз жасалынып,  тілшемен бірге бір өске бекітіледі.

Ауалық саңлауда, индукциясы жылжымайтын шарғыдағы ток күшіне пропорционал,  радиалдық  біртекті  өріс пайда болады. Осы өрістің жылжымалы шарғыдағы ток күшімен өзара әсерінен, электрдинамикалық механизмдегі сияқты, шарғыдағы токтардың әсерлік мәндерінің және фазалар ығысуының косинусына көбейтіндісіне пропорционал, айналдырушы момент туады.

Магниттік тізбектің аз кедергісі ауалық саңлауда, едәуір мәнді индукция алуды және үлкен айналдырушы моментті алуды қамтамасыз етеді. Соңғы жағдай жылжымалы бөліктің үйкелістен болатын қателікті көбейтпей, салмағын арттыруға және берік жылжымалы бөлік алуға мүмкіндік береді.

Болатты қолдану гистерезистен және құйынды токтан қателіктердің пайда болуына және сыртқы магнит өрісінен қателіктердің кемуіне алып келеді. Соңғы жағдай онша мәнді емес, себебі сыртқы магнит өрісінің әсерімен күресудің эффективтік жолдары бар  (астаттау, экрандау). Сондықтан ферродинамикалық жүйенің  (электрдинамикалықпен салыстырғанда)  үлкен қателігі болуы өте маңызды.

Индукциялық жүйе.  Индукциялық өлшеуіш механизмдерде жылжымалы бөліктің орын ауыстыруы айнымалы магнит ағынының механизмнің жылжымалы бөлігіндегі дискіде пайда болған токтармен өзара әсерлесу салдарынан болады.

Екі ағынды индукциялық механизмнің қондырғысының нобайы  17-суретте келтірілген. Өске орнатылған алюминийден жасалған дискіні екі  А

және  Б  электромагниттер қамтиды, олардың орамдарынан, фазалары  ψ  бұрышқа ығысқан синусоидалы  І1  және  І2  токтары жүреді. Бұл токтар, оның фазасымен бірдей келетін магниттік ағындар  Ф1 және  Ф2  қоздырады.  Ф1  және  Ф2 магниттік ағындар дискіні көктеп өтіп, онда ағыннан фаза бойынша  π/2  бұрышқа қалып отыратын  ЭҚК – ін  индукциялайды. Бұл  ЭҚК- і  дискіде құйынды токтардың  і1 және  і2  пайда болуына алып келеді.

І1  токтың  Ф2  ағынмен және  і2  токтың  Ф1  ағынмен өзара әсерлесуінен, дискіге әсер ететін айналдырушы  М1 және  М2  моменттерді пайда етеді. Қорытқы момент осы екі моменттің алгебралық қосындысына тең болады.

Индукциялық өлшеуіш механизмнің бұл айналдырушы моменті жиілікке, дискіні көктеп өтетін магнит ағындарының амплитудасына, ағындар арасындағы ығысу бұрышының синусына пропорционал болады.

45-сурет

Егер магнит ағындары фазалар бойынша дәл келсе, онда айналдырушы момент нольге тең болады, себебі  ψ = 0  онда  sin ψ = 0. Керісінше,  ψ = 900 болса, онда  sin ψ = 1,  момент ең үлкен мәнге ие болады.

Тізбекте аз магниттік кедергі болуы себебінен индукциялық механизмдердің күшті магнит өрісі болады, сондықтан, оның үлкен айналдырушы момент, берік жылжымалы бөлігі, оның жүкке және сыртқы магнит өрісіне аз сезімталдығы болады.

Температура дискінің кедергісіне және орамдардың активті кедергісіне әсер етеді, олай болса механизмнің көрсетуіне де әсер етеді.

Индукциялық өлшеуіш механизмдері көбінісе электр энергиясын есептегіштерде пайдаланады.

Электрстатикалық жүйе. Электрстатикалық өлшеуіш механизмдерде жылжымалы бөліктің орын ауыстыруы екі немесе бірнеше электрлік зарядталған өткізгіштердің өзара әсерлесуі салдарынан болады.

Төменгі және орташа кернеуге арналған вольтметрлерде қолданылатын бір өлшеуіш механизмнің құрылысының принципті нобайы  46- суретте келтірілген.   Өлшеуіштің     қозғалмайтын     бөлігі     екі     параллель     металл

пластиналардан  А, ал жылжымалы - өске бекітілген сектор тәрізді алюминий пластинадан  Б  тұрады, мұнан басқа өске және де тілше мен спирал серіппенің ұшы бекітілген.

46-сурет.

Өлшеуіш механизмнің қысқаштарында тұрақты кернеуде қозғалмайтын және қозғалатын пластиналар әртүрлі таңбалы зарядталады. Пластиналар арасында электр өрісі пайда болады. Ол өрістің әсерінен жылжымалы пластина жылжымайтын пластиналар аралығындағы кеңістікке тартылып, электр энергиясы ең үлкен мәнде болатын орынды алуға тырысады.

Электрстатикалық механизмнің жылжымалы бөлігінің бұрылу бұрышы тұрақты кернеудің квадратына немесе айнымалы кернеудің әсерлік мәнінің квадратына пропорционал болады.

Өлшеуіш механизмнің сезімталдығын арттыру үшін жылжымалы және жылжымайтын пластиналардың санын көбейтеді, жылжымалы бөлікті кермеге орналастырып және ішкі сәулелік көрсеткіш пайдаланылады  (47-сурет).

Электростатикалық өлшеуіш механизмдерде ауалық немесе магнит индукциялық тыныштандырғыштар пайдаланылады.

Өлшеуіш механизмнің пластиналарының арасындағы изоляциясының санасының мәні бар, ол үшін шығынға аз тангенс бұрышы бар, керамикалық изоляция  (стеатит)  қолданады.

Электрстатикалық механизмдердің көрсетуіне қоршаған ортаның температурасы, кернеудің жиілігі және оның қисығының пішіні, сонымен бірге сыртқы магнит өрісі әсер етпейді. Сыртқы электрлік өрістен болатын қосымша қателікті азайту экранды пайдалану арқылы қол жеткізіледі.

Тұрақты токта кіріс кедергі іс жүзінде шексіздікке тең, ал айнымалы

47-сурет

токта кернеудің жиілігінің өзгеруімен және механизмнің сыйымдылығының шамасымен анықталады, бұл онша көп емес  (әдетте  10 пФ-тан аспайды).

6. Кедергілерді өлшеу

6.1 Аз және үлкен кедергілерді өлшеу ерекшеліктері

Кедергі – электр тізбегінің ең бір маңызды параметрі. Бір кедергілер өзінің мәндерін әртүрлі жағдайларда сақтап қалады, басқалары, керісінше, уақыт бойынша, температурадағы, ылғалдылыққа және т.б. байланысты өзгертеді. Сондықтан, электр машиналарын, аспаптарды, құралдарды жасағанда, электр қондырғыларын құрастырып және жұмысқа қосқанда кедергілерді өлшеу керек.

Аз кедергілерді өлшегенде өлшеу нәтижесіне жалғастыратын өткізгіштердің кедергілері, түйісулер және жылулық ЭҚК  әсерін тигізеді.

Үлкен кедергілерді өлшеген кезде көлемдік және беттік кедергілермен санасу керек, және температураның, ылғалдылықтың және басқа себептердің әсерін ескеру немесе жою керек.

Сұйық өткізгіштердің немесе ылғалдылығы жоғары өткізгіштердің кедергілерін өлшеу, мысалы жермен жалғастыру кедергісін, айнымалы токпен жүргізіледі, өйткені тұрақты токты пайдалану, электролиз құбылысынан болатын қателіктермен байланысты.

Қатты өткізгіштердің кедергілерін өлшеу тұрақты токпен жүргізіледі, өйткені бұл кезде бір жағынан өлшеу объектісінің және өлшенетін тізбектің сыйымдылығы мен индуктивтілігіне байланысты қателік жойылады, екінщі жағынан, жоғары сезгіштігі және дәлдігі бар, магнитэлектрлік жүйенің аспаптарын қолданудың мүмкіндігі шығады.

Аз кедергілерді өлшеу кезінде, мысалы, электрлік машиналардың және трансформаторлардың орамдарын немесе қысқа өткізгіштерді, өлшеу нәтижесінде жалғастыратын өткізгіштердің кедергілерінің және түйісулердің ауысу кедергілерінің әсері болуы мүмкін.

Ауысу кедергісі немесе түйісулердегі кедергі деп электр тогы бір өткізгіштен екінші өткізгішке өткенде кездесетін кедергіні айтады. Ауысу кедергісі жанасатын беттердің шамасына, оның сипаты мен күйіне – жылтыр немесе кедір-бұдыр, таза немесе кірленген, соңында, жанасу тығыздығына және соғылу күшіне тәуелді.

Үлкен кедергілерді өлшеу кезінде көлемдік және беттік кедергінің болуын ескеру қажет. Мысалы, гальванометрмен кабелдің изоляциясының кедергісін өлшеген кезде ол мынаны көрсетуі мүмкін:  а) өзектен кабелдің изоляция көлемі арқылы оның қабығына өтетін көлемдік ток; б) өзектен изоляциялық қабаттың беті бойынша оның қабығына өтетін беттік ток.

Үлкен кедергіні өлшеген кезде өлшейтін қондырғының өзінің изоляциясының кедергісін тексеру керек, өйткені осы изоляция кедергісінен болатын, гальванометр арқылы ток өтуі мүмкін.

Омметрлер. Кедергіні тікелей өлшеуге арналған аспапты омметр деп атайды. Кедергіні тікелей өлшеуге арналған аспаптар  (омметрлер)  екі топқа бөлінеді:  бір рамалы және екі рамалы өлшеуіш механизмді. Бір рамалы аспаптар дың көрсетуі ток көзінің кернеуіне тәуелді, ал екі рамалыда – оларды омметрлер-логометрлер деп атайды – қоректендіретін кернеуге тәуелді болмайды, сондықтан бұл соңғы аспаптың маңызды жетістігі болып саналады.

Тізбектей жалғасу омметрі магнитэлектрлік жүйенің бір рамалы өлшеуіш механизмінен, қосымша кедергіден және онымен тізбектей жалғасқан өлшенетін кедергіден тұрады. Омметр құрған элементті ішкі батареялардан немесе сыртқы батареялардан қоректенеді.

Параллель жалғасу омметрде өлшенетін кедергі өлшеуіш механизмге параллель жалғасады.

Тізбектей жалғасу салыстырмалы үлкен, ал параллель жалғасу – аз кедергілерді өлшеу үшін қолданылады, өйткені салыстырмалы аз кедергілер тізбектей жалғасуда және улкен кедергілер параллель жалғасуда өлшеуіш механизміндегі токқа аз әсер етеді.

Екі рамалы өлшеуіш механизмде, магнитэлектрлік жүйенің логометрінің өлшеуіш механизмінің екі рамалы екі параллель тармаққа қосылады.

Логометр элементтер батареясынан немесе трансформатор және түзеткіш арқылы желідегі айнымалы токпен қоректенеді.

Омметрлер – логометрлер үлкен кедергіні өлшеу үшін өлшенетін кедергімен тізбектей жалғасады немесе аз кедергілерді өлшеу үшін оған параллель жалғасады.

6.2 Орташа кедергілерді амперметр және вольтметр әдісімен өлшеу

Орташа кедергілерді амперметр және вольтметр әдісімен өлшеу - өлшеудің жанама әдісіне жатады.

Өткізгіштегі ток күшін  І  және оның қысқаштарындағы кернеуді  U өлшеп, өткізгіштің кедергісін анықтаймыз,  Rx = U/I.

Амперметр мен вольтметрді қосудың екі әдісі қолданылады. Оның біреуінде  (48-сурет, а)  вольтметрдің көрсетуі  Uv  кедергі  Rx  пен амперметрдегі  UA кернеулердің қосындысына тең. Бұл жағдайда өлшенетін кедергі

а)                                                    б)

48-сурет

Rx =                              (6.1)

яғни өлшеудің  RA шамасына қателік пайда болады. Сондықтан, мұндай жалғасуды  (48-сурет, а),  амперметр кедергісіне салыстырғанда өлшенетін үлкен кедергілер  (100 есе және онан артық) үшін қолданады, бұл кезде  RA  шамасын ескермеуге мүмкін болады, яғни  Rx = Uv / IA.

Екінші жалғастыруды пайдаланған кезде  (48-сурет, б) амперметрдің көрсетуі  ІА кедергідегі  Rx және вольтметрдегі  Іv  токтардың қосындысына тең, сонда өлшенетін кедергі

Rx =                                          (6.2)

Бұл жалғастыруды  (48-сурет, б)  вольтметр кедергісімен салыстырғанда өлшенетін аз кедергілер  (100 және онан көп есе аз)  үшін қолданылады. Бұл кезде вольтметрдегі ток күшін ескермеуге болады, яғни  Rx = Uv / IA.

Дәл өлшеулер кезінде, қолданылған жалғастыруға байланысты  (6.1) немесе  (6.2)  формуланы пайдаланады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

- Романов В.Н. Теория измерений. Методы обработки результатов измерений -СПб.: СЗТУ. 2006. - 127 с.,

- Лавров В.В., Спирин Н.А. Методы планирования и обработки результатов инженерного эксперимента. – Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2004. - 257 с.

- Атамалян Э.Г.  Приборы и методы измерения электрических величин. Гриф УМО ВУЗов России. - М: Дрофа. 2005.

- Ларионов А.Н., Чернышев В.В., Ларжнова «Методы измерения физических величин», Учебное пособие. – Воронеж. 2005-23с.

- Методы физических измерений / Под ред. Р.И. Солоухина. –  Новосибирск: Наука, 1975.

- Кунце Х.-И. Методы физических измерений. – М.: Мир, 1989.

- Лабораторный практикум по физике / Под ред. Е.М. Гершензона и  Н.Н. Малова. – М.: Просвещение, 1985.

- Лабораторные работы по физике/Под ред. Л.Л. Гольдина. – М.: Наука, 1983.

- Айтбаев Е., Тұрғанова Т.К. Физикалық шамаларды өлшеу әдістері. – Шымкент: М. Әуезов атындағы ОҚМУ баспасы, 2010.

- Левшина Е.С., Новицкий П.В. Электрические измерения физических величин (измерительные преобразователи). – Л.: Энергоатомиздат, 1983.

- Новицкий П. В. , Зограф И. А. Оценка погрешностей результатов измерений. – 2-е изд. , перераб. и доп. –Л. : Энергоатомиздат. Ленингр. отд. , 1991. –304 с.

Жаннат Айдарбековна Абекова

Серикбаева Гульнур Суиндиковна

Физикалық шамаларды өлшеу әдістері

Оқу құралы

Редактор

Басуға  ____._____.2014ж. қол қойылды

Пішімі XxY  1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік басылыс. Көлемі 7 баспа табақ

Таралымы ________экз. Тапсырыс  № _________

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті басылымы, 2014ж.

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті баспа орталығы, Шымкент қаласы,  Тауке-Хан,5