Ф. 7.03-18

Шинибекова Р.А.

Автоматтандырылған электр жетегінің теориясы

Дәріс жинақтары

Шымкент, 2015 ж

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Энергетика  және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер кафедрасы

Шинибекова Р.А.

Автоматандырылған электр жетегінің теориясы

Дәріс жинақтары

5В071800  Электр энергетикасы  мамандығы үшін

Шымкент, 2015 ж.

ОӘЖ 621.315.(083.13)

Құрастырған: Шинибекова Р.А., «Автоматтандырылған электржетегінің теориясы» пәні бойынша дәріс  жинақтары -Шымкент:М. Әуезов атындағы ОҚМУ; 2015-... бет

«Автоматтандырылған электржетегінің теориясы» пәнінің бағдарламасы және оқу жоспарының талаптарына сәйкес құрастырылған және курстың дәріс сабағын игеруіне қатысты ( дайындалуға) барлық мәліметті қамтиды.

Дәрістер жиынтығы мамандығы 5В071800 «Электр энергетикасы» студенттері үшін арналған.

«Автоматтандырылған электржетегінің теориясы» пәнінің дәрістер жиынтығының құрамына қырық бес  дәрістің  тақырыптары, бақылау сұрақтары мен пайдаланылған әдебиет тізімі кіреді

Пікір білдірушілер: Исмаилов  С.У.-т.ғ.к., «Автоматтандыру, телекоммуникация және басқару кафедрасының доценті;

«Энергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер» кафедрасының (№  6  хаттама    « 14 » 01.  2015ж. ) және Ақпараттық технологиялар және  Энергетика Жоғары Мектебінің  әдістемелік комиссия отырысында қаралған және басылымға ұсынылған (№  4  хаттама  « 16 » 01.  2015ж. )

Бысылымға  М.Әуезов атындағы ОҚМУ Оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған , № ___  хаттама  «____» __________  2015ж.

@ М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университеті, 2015ж

Шығаруға жауапты Шинибекова Р.А.

МАЗМҰНЫ

| 1. Кіріспе 1.1Электр жетектің даму тарихы. 1.2.Негізгі түсініктер және анықтамалар 1.3.Электр жетектің классификациясы |  |
| --- | --- |
| I.Тарау. Электр жетегінің механикасы |  |
| 2.1 Электр жетегінің негізгі механикалық және кинематикалық схемалары. 2.2.Электр жетегінің механикалық бөлігінің типтік жүктемелері. 2.3 Серпінді өзара әрекеттеуші иінкүштер мен күштер |  |
| 3.1 Есептік механикалық схемаларды құру, қозғалушы массаларды, байланыстардың қатандығын және жүктемелерді есептік жылдамдыққа келтіру. 3.2 Электр жетегінің механикалық бөлігінің жалпыландырылған есептік схемалары |  |
| 4. Электр жетегінің механикалық бөлігін басқару объектісі ретінде қарау. Механикалық бөлігінің құрылымдық схемалары, беріліс функциялары және жиіліктік сипаттамалары. |  |
| 5. Үдеу және баяулау. Жүргізіп жіберу, кері айналдыру, тежеу және жүрісін тоқтату. |  |
| 6. Қозғалтқыштың электромагниттік иінкүшін басқару жолымен өтпелі процестердің қажетті сипатын қалыптастыру |  |
| II .Электр қозғалтқыштарының электр механикалық қасиеттері және сипаттамалары 7.1 Энергияны электр механикалық түрлендірудің динамикалық процестерін жалпылама математикалық түрде өрнектеу. |  |
| 8.1 Жалпыландырылған машинаның теңдеулерін координаталық және фазалық түрлендіру. Теңдеулерді комплексті түрде жазу |  |
| 9.1 Энергияны түрлендіру режимдері. 9.2 Электр механикалық және механикалық сипаттамалары. 9.3 Механикалық сипаттамалардың қатандығы туралы түсінік |  |
| 10. 1Энергияны түрлендірудің энергетикалық көрсеткіштері. 10.2 Энергияны электр механикалық түрлендіру процесіне қойылатын шектеулер. |  |
| 11.1 Механикалық сипаттамаларға жиіліктік талдау. 11.2 Жүргізіп жіберудің механикалық сипаттамалары. |  |
| 12.Электр механикалық жүйелердің динамикасы 12.1 Сызықтық механикалық сипаттамасы бар электр механикалық жүйенің жалпылама құрылымдық схемасы. 12.2 Жүйенің статикалық жұмыс режимдері. |  |
| 13.1 Серпінді механикалық байланыстарын есепке алмағандағы жүйенің динамикалық қасиеттеріне жиіліктік талдау. 13.2 Серпінді байланысы бар электрмеханикалық жүйенің динамикалық қасиеттері. 13.3 Электр жетегінің демпферлеуші қабілеті туралы түсінік және оның параметрлерінің механикалық білігіндегі тербеліске тигізетін ықпалы. |  |
| 14. Механикалық, электр механикалық және жылу электр механикалық өтпелі процестер. |  |
| 15.1 Қисық сызықты жүйелердегі өтпелі процестерге талдау әдістер. Жүйені сызықтандыру. |  |
| 16.1 Қозғалтқыштың механикалық сипаттамасы сызықты болып келетін тұрақты статикалық иінкүшті электр жетектеріндегі өтпелі процестер. 16.2 Жұргізіп жіберу, кері айналдыру, тежеу, кезіндегі процестер |  |
| 17.1 Қозғалтқыштың механикалық сипаттамасы сызықты болып келетін тұрақты статикалық иінкүшті электр жетектеріндегі өтпелі процестер. 17.2 Жылдамдығын өзгерту кезіндегі процестер |  |
| 18. Жүктемесін қосу мен алып тастау кезіндегі процестер |  |
| 19 . Қозғалтқыштык механикалық сипаттамасы қисық сызықты болып келетін электр жетектерінің жүктеме иінкүші жылдамдыққа, жүрген жолға, уақытқа тәуелді өзгеруі кездердегі өтпелі процестері. |  |
| 20. Қозғалтқыштык механикалық сипаттамасы қисық сызықты болып келетін электр жетектерінің инерция иінкүші айнымалы болған кездердегі өтпелі процестері. |  |
| 21. Қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқышты жүргізіп жіберу және тежеу кездеріндегі өтпелі процестердің сипатына электрмагниттік энергияның тигізетін ықпалы. |  |
| III Электр жетегінің координаталарын реттеу. |  |
| 22. Электр жетегінің координаталарына қойылатын талаптар мен оның статикалық және динамикалық сипаттамаларын қалыптастыру. |  |
| 23.1 Басқару, реттеу және координаталарын өзгерту терминалогияларына түсінік. 23.2Реттелетін электр жетегінің негізгі техника –экономикалық көрсеткіштері. |  |
| 24 Айнымалыларды реттеу тәсілдері және олардың негізгі көрсеткіштері: дәлділігі, ауқымы(диапазоны), жатықтығы, үнемділігі. |  |
| 25.1 Автоматтық реттеу кезіндегі сапалылықтық динамикалық көрсеткіштері. 25.2Жылдамдықты реттеу кезіндігі электр жетегінің рұқсат етілген жүктемесі. |  |
| 26. Қозғалтқышты қоректендіретін энергия шамасына ықпал жасау арқылы координаталарды реттеу. |  |
| 27. Электр жетегінің механикалық шамаларына түрлендіргіштердің сыртқы сипаттамаларының тигізетін ықпалы. |  |
| 28 . Айнымалы ток электр жетегінің иінкүшін кернеуді өзгерту арқылы реттеу |  |
| 29.1 Асинхронды электр жетегінің иінкүшін оның статорын ток көзімен кернеу көзінен қоректендірген кездегі жиілікті реттеу. 29.2 Жылдамдық бойынша қалыптастырушы оң байланысты пайдалану |  |
| 30.Серпінді электр механикалық жүйенің динамикасына ток (иінкүш) бойынша кері байланыстың тигізетін ықпалы. |  |
| 31.Тұрақты ток электр жетегінің жылдамдығын реттеудік реостаттық өзгерту арқылы міндеттері мен принциптері. |  |
| 32. Тұрақты ток электр жетегінің жылдамдығын реттеудік кернеуді өзгерту арқылы міндеттері мен принциптері. |  |
| 33 Айнымалы ток электр жетегінің жылдамдығын реостаттық, кернеуді өзгерту және қос полюстер санын өзгерту арқылы реттеу. |  |
| 34 Асинхронды электр жетегінің жылдамдығын жиіліктік реттеу. |  |
| 35 ЖТ-АҚ (жиілік түрлендіргіш-асинхронды қозғалтқыш) тұйықталмаған жүйесіндегі реттеу. Реттеудің жалпы заңдары. |  |
| IV Тақырып. Көп қозғалтқыштық электр механикалық жүйелер. 36 Қосарлы қоректі машиналардың жылдамдығын реттеу принциптері. Вентильдік машиналық каскадтар.Электрлі вентильді каскад. Каскадтық схемаларда жылдамдықты автоматты түрде реттеу. |  |
| 37 Көп қозғалтқыштық электр жетегінің құрылымдық схемалары және теңдеулері. |  |
| 38 Статикалық режимдерде жүктемені қозғалтқыштар арасында тарату. |  |
| 39 Серпінді көп қозғалтқыштык электр механикалық жүйелердің динамикасының ерекшеліктері. Серпінді технологиялық байланыстары бар көп қозғалтқыштық электр жетектері. |  |
| 40. Байланысқан жетектер автоматтық реттеу объектісі ретінде қарау.Электр білігі жүйесі. |  |
| V Тақырып. Электр жетегінің энергетикасы және онык қуатын таңдап алу негіздері 41. Электр жетегінің энергетикасы. Энергия шығындары және реактивті қуатты тұтыну 41.1 Қалыптасқан жұмыс режимдеріндегі энергия шығындары. |  |
| 42.1 Электр жетегін жүргізіп жіберу, кері айналдыру және тежеу кездеріндегі энергия шығындары. 42.2 Шығындарды азайту тәсілдері. |  |
| 43 Реттелетін электр жетегінің энергетикасы.Әртүрлі түрлендіргіштері бар БЖ-Қ (басқарылатын жетек-қозғалтқыш) жүйесінің энергетикалық көрсеткіштері. |  |
| 44 Электр жетектерінің жүктемелік диаграммалары және оларды тұрғызу әдістері. |  |
| 45.1 Қозғалтқыштардык номинал жұмыс режимдері. 45.2 Қозғалтқышты тандап алудың негізгі төлқұжаттық деректер. |  |

Түсініктемелік жазба

«Автоматандырылған электр жетегінің теориясы» пәні жоғары кәсіби білімге арналган міндетті түрде оқытылатын пән және профильді пән ретінде оқу жоспарына енгізілген.

Пәнді оқытудың мақсаты - автоматты басқару обьектісі ретінде электр жетегінің жалпы физикалық қасиетін оқу, оның энергетикалық сипаттамасын және механика әдістерін, электрлік машинаның теориясын және автоматты басқару теориясын және де жалпы професионалдық дайындықта оқыған пәндерден  алған білімдерін қолдану базасында күштік элементтердің қуатын таңдау негізін.

Пәнді оқытудың  мiндеттерi - автоматтандырылған электр жетегіндегі  физикалық процестердің жалпы заңдылықтарын, электрмеханикалық жүйенің элементтерінің өзара әрекеттесу ерекшеліктерін, динамикалық процестердің сипаты мен тұйықталмаған және тұйықталған жүйелердің статикалық режимдерінің ерекшеліктерін зерттеп білу, электр  жетектерін жобалаудағы және пайдаланудағы сенімділік теориясын, электр жетегін зерттеу және сынаудың автоматтандырылған жүйелері туралы түсінігі болу керек

- автоматты басқару обьектісі ретінде электр жетегінің жалпы физикалық қасиетін;

- оның энергетикалық сипаттамасын және механика әдістерін қолдану базасында күштік элементтердің қуатын таңдау негізін;

- автоматты  басқару теориясын және электрлік машиналар теориясын;

- электр жетегінің ажыратылған және тұйықталған жүйесінің жалпы физикалық қасиетін білу керек;

- энергетикалық сипаттамаларын;

- күштік элементтерді таңдай білуі, оларды қызуға тексеруді;

- электромеханикалық жүйенің статикалық және динамикалық сипаттамаларын

Кіріспе

Автоматтандырылған электр жетек  – электр энергияның негізгі бас тұтынушысы. Өнеркәсібі дамыған елдерде өндірілетін электрэнергияның 65%  электр жетекпен механикалық энергияға түрлендіріледі. Сондықтан еңбектің жарақтануының  негізі электр жетегінің дамуы мен жетілуі болып табылады, ол өнімділіктің өсуіне және өндірістің тиімді жоғарлауына мүмкіндік береді. Электр жетегінің қасиеттері мен мүмкіншіліктерін білу энергетик маманына электрмен жабдықтау жүйесінің сонымен қатар технологиялық машиналардың талаптарын есепке алып электр жетекті тиімді қолдануына мүмкіндік береді .

Казіргі уақытта өнеркәсіптің бас салаларында электр жетектің орнатылған қуатының  қозғалтқыштардың барлық түрі (жылу, гидравликалық, пневматикалық)  бар жетектің жалпы орнатылған қуатына қатынасы 100 %-ға жуық . Мұнын себебі электрқозғалтқыштарды түрлі қуаттарға(қуаттың жүздеген бөлігінен ондаған мың қиловаттарға дейін)  және  айналу жиіліктерге арнап жасап шығарады ; Электр жетек түрлі төмен және жоғары температуралардағы  агрессивті сұйық және газды орталарда жұмыс істейді; Түрлендіргіші басқарылатындықтан,  электр жетек технологиялық машинаның жұмыс бөліктерінің түрлі қозғалыс параметрлерін қамтамасыздандырып,  технологиялық процесстің барысын  жеңіл реттейді; оның ПӘК жоғары, пайдалануда сенімділігі жоғары және қоршаған ортаны ластамайды.

Заманауи электр жетектің айрықша ерекшелігі, ондағы басқару сигналы арнайы автоматты басқару құрылғысымен адамның тікелей қатысуы болмай түзетіледі. Мұндай басқаруды автоматты, ал электр жетекті автоматтандырылған  деп атайды.

Электр жетек технологиялық процестермен тығыз байланыста, оның салдары электр жетегіне жетілдіруші әсер етеді. Технологиялық қондырғыларға қойылатын талаптардың үздіксіз артуы электр жетегінің тиісті дамуын, оның элементтік базасының жетілдірілуін қамтамасыз етті.

Өз кезегінде, электр жетектің дамуы технологиялық ауқымға орасан  әсерін  тигізеді, бұрын болмаған жаңа мүмкіндіктерді ашады көптеген өндірістерді толық автоматтандыруға қол жеткізеді. Ауыл шаруашылығында электр жетекті кеңінен қолдану барлық кезеңдерде өсіп келеді, бұл жағдай  физикалық ауыр қол еңбегін азайтып, шығарылатын өнімдердің бәсекелестік қабілетін арттыруда. Казіргі таңда бұл салада электр энергияны үнемдеп қолдану, электр жетекті тиімді пайдалану  мәселесі тұрақты қойылып келеді.

Автоматтандырылған электр жетек жүйесінің құрамы, яғни онда пайдаланылатын электронды, микропроцессорлы және компьютерлік құрылғылар мен ол орындайтын технологиялық процестегі операциялар күрделі. Бұл құрылғыларды дұрыс  жинақтау,  пайдалану және баптау жұмыстарымен шұғылданатын мамандардың теориялық және практикалық дайындық денгейі жоғары болуы тиіс. Бұл саладағы энергетик мамандар  автоматтандырылған электр жетегінің элементтік базасын, автоматты басқарудың негізгі қағидаларын және жұмысын жете білуі тиіс. Сондықтан автоматтандырылған электр жетегінің теориясын оқып үйрену, оның заңдылықтарын біліп игеру электр энергиясын тиімді  пайдаланудың алғашқы шарты болып табылады.

1. Дәріс  Кіріспе

Тақырыбы:  Кіріспе

Дәріс түрі : Шолу

Дәрістің мақсаты «Автоматтандырылған электр жетектің теориясы » пәнінің мазмұнын, пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттерін, автоматтандырылған электр жетектің даму тарихымен   танысу. Негізгі түсініктерді және анықтамаларды ,электр жетектің классификациясы игеру

Дәрістің жоспары:

1.1  Электр жетектің даму тарихы

1.2  Негізгі түсініктер және анықтамалар

1.3 Электр жетектің классификациясы

1.1  Электр жетектің даму тарихы

Бұрынғы уақыттан бері  адам механикалық энергияның көзі болып табылатын  ауыр физикалық еңбекті механизімдер мен машиналардың жұмысына алмастыруға ұмтылған. Бұл үшін көлікте және ауыл шаруашылық жұмыстарында, малдың бұлшық еттерінің  күшін,  жел және су энергиясын қолданған, кейін  отынның химиялық энергиясын қолданған, осылай жетек пайда болған. Ең көне жетектің түрі - қол жетегі, мұнда қозғалтқыш –машина ретінде адамның бұлшық еттерінің  күші пайдаланылған. Жетектің бұл түрі казіргі уақытта да сақталған десек болады, мысалы – ет тартқыш, тігін машинасы. Адамзат ауыр жұмыстарда қол жетегінің орнына  ат жетегін қолданды, яғни малдың бұлшық еттерінің  күшін, мысалы –шахталы көтергіш ретінде. Жетек үшін жел мен судың күшін қолдану, су және жел жетегінің пайда болуына алып келді. Су қоймасының плотинасында орналасқан су турбинасы  жалпы трансмиссиялы білікті айналдырады, оның механикалық энергиясы белдікті берілістер мен шкивтің көмегі арқылы  көптеген жұмыс машиналарға беріледі.

Электр жетектің даму тарихы ХІХ ғасырдың бірінші ортасынан басталады, жұмыс істеуге қабілетті электр қозғалтқыштар үлгісі жасалған Бұл кезеңде (1819ж)  даттық ғалым Г.Х. Эрестед тогы бар өткізгіш пен магнит өрісінің өзара механикалық  әсерлесу заңын  және ағылшын ғалымы М. Фарадей  электр магнитті индукция  заңын (1831 ж) ашқан,  бұл қолданбалы электр техниканың дамуына алымды түрткі жасады.

Электр жетегін жасау приоритететі орыс ғалымдары Б.С. Якоби және  Э.Х. Ленцке тиісті, олар жоғарыда аталған  заңдылықтар негізінде 1834 ж айналмалы қозғалатын тұрақты ток қозғалтқышын ойлап жасап шығарған, ал 1838 жылы Б.С. Якоби құрамында заманауи электр машинаның барлық элементтері бар, конструкциясы жетілдірілген, катерді 5 км/сағ жылдамдықпен қозғалтатын бірінші тұрақты ток электр жетегін жасаған.  Сол себебті 1838 жылды электр жетектің «тұған жылы» деп есептелінеді . Бірақ қозғалтқыш конструкциясының толық  жетілмегендігінен және ең бастысы электрэнергия көзінің (гальваникалық батареядан қоректену  бірнеше сағатқа жетеді ) үнемшіл еместігіне байланысты, электр жетек практикада  қолданым таппады.

1870 жылы «Альянс» атты француз фирмасының маманы З. Грамм тұрақты ток электр генераторының өндірістік түрін жасады, бұл электр жетекті өндіріске ендірудің және оның дамуының жаңа  импульсы  болып табылды.  Яғни 1872 жылы орыс ғалымы В.Н. Чиколев доғалы лампалар үшін реттегіш-электр жетекті, 1886 жылы – желдеткіштің электр жетегі , 1982 жылы – тігін машинасының электр жетегі жасап шығарылды.

ХІХ ғасырдың ортасында баспаханалық және тоқыма машиналары үшін  тұрақты ток қозғалтқышы бар электр жетекті қолдану әрекетін Франция және Италия ғалымдары жасаған. Бірақ тұрақты ток жүйесі қанағаттанарлық шешім бермеді. 1886 жылы итальялық ғалым Г. Феррарис пен югославия  ғалымы Н. Тесла ашқан айналмалы магнит өрісі құбылысы , электр жетегінің дамуы үшін негізгі қажетті жағдайлар жасады, көп фазалы электр қозғалтқыштардың конструкциясының бастамасы болып табылды.   1890 жылдары электр жетек қолданылатын механизімдердің жалпы қуатынан  5 % -н құрады.

ХIХ ғасыр –бұ ғасыры деп аталған,  су жетегін бу машиналары алмастырды. Бу жетегінде механикалық энергия бу қозғалтқыштан  белдікті берілістер мен жалпы трансмиссиялы білік арқылы жұмыс машинаға беріледі, бұл топталған трансмиссиялық (механикалық) жетек деп табылады.   Электр жетекте механикалық энергияның негізгі көзі -қозғалтқыш болып табылады. ХХ ғасырды  электр тоғының ғасыры деп атаған, жұмысшы машина жетегінің негізгі түрі –электр жетек болып табылды.

Электр жетегінің кең қолданымы 1889-1891 жылдары орыс инженері М.О. Доливо-Добровольскийдің үш фазалы айнымалы ток жүйесін және үш фазалы асинхронды қозғалтқышты жасап шығаруымен байланысты. Үш фазалы жүйенің қарапайымдығы, электр энергияны орталықтан өндіру мүмкіндігі, оны тарату ыңғайлығы келесі жағдайға алып келді , яғни   1927 ж жетек қозғалтқыштарының жалпы қуатының 75 % -н электр қозғалтқыштары құрады.

ХІХ ғасырдың соңы ХХ ғасырдың басында электр станциялары салынды , электр желілері дами бастады. Электр энергиясын орталықтан өндіру мен бөліп тарату, өндірістік электр жетегін  жасаудың негізін қалады.

Бу немесе су қозғалтқыштары бар топтық жетек орнына топтық электр жетегі орын ала бастады. Бұл жаңа алғашқы енгізулердің арқасында жабдықтар күрделенді, қымбаттай түсті, алыс қашықтықтарға электр энергиясын жеткізу елеулі шығындарға алып келді.Сонан соң дербес, жеке  электр жетегіне өту кезеңі басталды . Бұл ХХ ғасырдың басы осындай елеулі жаңалықтарға толы  және оны жақтайтындармен оған қарсылық жасаумен түсінбеушілік жасайтындар арасында ұзақ уақыт күрес өтті. Нәтижесінде  жаңадан салынған кәсіпорындарда дербес электр жетегі толық қолданым тапты. Осылай электр жетегі механикалық жетекті ығыстырып шығарды.

Практикалық тәжірибе пайда болған электр жетектің әрі қарай дамуы үшін теориялық базасын өңдеуді және жүйелендіруді, талдауды талап етті. Бұл уақытта , яғни 1880 жылдары орыс ғалымы , ірі электртехник Д.А. Лачиновтың «Электричество» журналында жарияланған  «Электромеханикалық жұмыс» атты мақаласы маңызды роль атқарады. Ол өзінің мақаласында алғашқы рет, тұрақты ток қозғалтқышының механикалық сипаттамасы үшін өрнекті, электр машиналардың қоздыру амалы бойынша классификациясын берді, қозғалтқышты генератордан қоректендіру шарттарын қарастырды  және  жеке дара электр жетекті қолданудың тиімділігін дәлелдеді.  Сондықтан 1880 жылды  «электр жетек жайлы ғылым  жылы» деп саналады.

Электр жетекті жобалайтын, оны өндіріске ендіретін және қызмет көрсететін мамандардың жетіспеушілігіне байланысты, 1923 жылы Петербургтегі электротехникалық институтта ғалым С.А. Ранкевич бірінші   «Өнеркәсіп кәсіпорындарын электрлендіру» кафедрасын ашты, мұнда электржетек –инжернерлерін даярлайтын. 1925 жылы С.А. Ранкевичтің «Механикалық энергияны электрлі тарату» атты  оқу құралы шықты, бұл электр жетек теориясының сұрақтарын қарастыратын бірінші негізгі жұмыс .

1930 жылдары Уатт-Ползунов идеясы немесе автоматты басқару идеясы электр жетектеріне бейімделіп қарқында дами бастады.

Электр жетек теориясының мұнан былай дамуы В.К. Поповтың, А.Т. Головкиннің, Д.П. Морозованың, В.А. Шубенконың және басқа ғалымдардың жұмыстарында орын алды.

Автоматиканың электр машиналы және электр магнитті жүйелерінің қарқынды дамуы 1940-1945 жылдары электр жетекті басқаратын күрделі заңдарын түзеуге және  түрлі тұйықталған басқару жүйелерін қолдануға мүмкіндік берді.1940 жылдары   дербес электр жетегінің электрмеханикалық бөлімі , соның құрамында көп қозғалтқышты электр жетектер қазіргі сипатын ала бастады.

1960-1970жылдары өндірістік электрониканың және күштік жартылай өткізгіш техниканың дамуына байланысты электр жетектің электротехникалық базасы түбегейлі өзгере бастады, бұл басқарудың тез әрекет етуін және икемділігін күрт жоғарлатты.

1970-1980 жылдары микропроцессорлы техника тарала бастады,  нәтижесінде электр жетекті автоматтандыру және басқару жүйелеріне есептеуіш құрылғыларды ендіруге мүмкіндік берді.

Электр жетектің әрі қарай дамуы  электр жетекті автоматты жобалау жүйелерін жасауға , динамикасын, сенімділігін және құрастыру құралдарын жақсартуға бағытталды.

1980-200 жылдары комплектілі электр жетек жүйелері түзелді, олардың күштік бөліктері және компьютерлі басқару жүйелері көп жағдайда функционалды және ақпаратты артық .

Казіргі уақытта өнеркәсіптің бас салаларында электр жетектің орнатылған қуаттың  қозғалтқыштардың барлық түрі (жылу, гидравликалық, пневматикалық)  бар жетектің жалпы орнатылған қуатына қатынасы 100 %-ға жуық. Мұнын себебі электрқозғалтқыштарды түрлі қуаттарға(қуаттың жүздеген бөлігінен ондаған мың қиловаттарға дейін)  және  айналу жиіліктерге арнап жасап шығарады.  Электр жетек түрлі төмен және жоғары температуралардағы  агрессивті сұйық және газды орталарда жұмыс істейді; Түрлендіргіші басқарылатындықтан,  электр жетек технологиялық машинаның жұмыс бөліктерінің түрлі қозғалыс параметрлерін қамтамасыздандырып,  технологиялық процесстің барысын  жеңіл реттейді; оның ПӘК жоғары, пайдалануда сенімділігі жоғары және қоршаған ортаны ластамайды.

Заманауи электр жетектің айрықша ерекшелігі, ондағы басқару сигналы  арнайы автоматты басқару құрылғысымен адамның тікелей қатысуы болмай түзетіледі. Мұндай басқаруды автоматты, ал электр жетекті автоматтандырылған  деп атайды.

1.2  Негізгі түсініктер және анықтамалар

Заманауи өнеркәсіп өндірісінде, көлікте, құрылыста, тұрмыста алуан түрлі технологиялық процестер орындалады, оларды жүзеге асыру үшін мыңдаған түрлі машиналар жасалған. Пайдалы кендерді экскаватордың, бұрғылайтын қондырғылардың және көмір комбайындарының көмегімен табады, адамдарды және бұйымдарды электр көлігімен, лифтімен және экскалатормен  тасымалдайды, сұйықтықтарды  және газдарды сорғыштардың және желдеткіштердің  көмегімен тасымалдайды , түрлі материалдарды және бұйымдарды станоктармен өңдейді және т.б. мысалдарды келтіруге болады. Көбінесе жұмысшы машина бірнеше технологиялық процестерді орындау үшін қызмет етеді. Көтеріп-тасымалдайтын машинаның  кем  дегенде екі механизімі болады – жүкті көтеретін механизім және тасымалдайтын механизім.

Жұмысшы машина және механизім – бұл адам қызметінің және қызмет көрсетететін  барлық салаларында,  өндірісте адамның еңбегін алмастыру үшін және еңбек құралдарының орнын, күйін, қасиетін және формасын өзгертетін  құрылғылар.

Жұмысшы машина(механизім)  өзара байланысқан бөлішектермен түйіндерден құралады, оның бірі технологиялық процестің тапсырылған операциясын тікелей орындайды және сондықтан орындаушы орган деп аталады. Лифтілерде бұл- кабина, экскаваторларда- ожау, , желдеткіште  және сорғыштарда бұл - жұмысшы дөңгелек, фрезерлы станокта – фреза.т.б.. Бір маңызды жағдайды есепке алу қажет бұл – барлық технологиялық процестер орындаушы органның механикалық қозғалысының арқасында жүзеге асырылады. Сонымен қатар жұмысшы машинада (механизімде) бір ғана орындаушы орган емес бірнешесі өзара әрекет жасауы мүмкін, мысалы тасымалдайтын көлікте бұл барабан, ол лентаны орналастырады және жүк орналасқан лентаның өзі .

Тапсырылған технологиялық операцияны орындау процесінде орындаушы орган өзінің қозғалысына қарсы кедергіні жеңіп өтуі қажет, оның себебі - үйкеліс күштері және салмақ күштері, заттардың  серпімді және иілмелі деформациясы немесе басқа да факторлар. Бұл үшін, арналуына сәйкес, жетек деп аталатын басқа құрылғыдан орындаушы органға механикалық энергия берілуі қажет .

Жетек деп  үш түрлі маңызды бөліктен құралатын құрылғыны білеміз, ол 1суретте келтірілген : 1-электр қозғалтқыштан (ЭҚ), 2- механикалық берілістер құрылғысынан (МБҚ) , 3- технологиялық машинадан (ТМ).

~ торап тоторап

ЭЭ

у(t)

МЭ

МЭ

ЭЭ

Uб

Т

ЭҚ

МБҚ

ТМ

Сурет 1.1 – Электр жетектің  функционалды сұлбасы электропривода.

Қозғалтқыш (ЭҚ)  энергияның әр түрлі (жел,  су, күн т.б) түрін механикалық энергияға түрлендіруге арналған, механикалық берілістер құрылғысы (МБҚ) қозғалтқыштан механикалық энергияны технологиялық машинаға (ТМ) жеткізу үшін арналған.  Механикалық берілістер құрылғысы (МБҚ) жеткізілетін механикалық энергияның санына әсерін тигізбейді, бірақ оның параметрлерін өзгертуге мүмкіндік берді және  қозғалыстың түрлерін келістіру үшін оны белдікті, шынжырлы, тісті немесе басқа да механикалық беріліс түрінде жасайды.

Технологиялық машинада (ТМ) механикалық энергия (МЭ) өңделетін материалдың немесе бұйымның орнын, формасын, күйін , қасиетін  өзгерту үшін қолданылады.

Заманауи жетекте механикалық энергия көзі  ретінде түрлі электр қозғалтқыштар (ЭҚ) қолданылады. Олар электр энергияны (ЭЭ) механикалық энергияға түрлендіреді сондықтан жетек электр жетек (ЭЖ) деп аталады. Оның функционалды сұлбасы 1.1. суретте келтірілген. Оның құрамына аталған элементтерден басқа басқарылатын түрлендіргіш (Т)  кіреді, оның көмегімен электр энергия(ЭЭ)  тораптан электр қозғалтқышқа(ЭҚ)  беріледі.

Түрлендіргішпен басқару сигналын Uб өзгертіп, тораптан қозғалтқышқа   жеткізілетін электр энергия санын өзгертуге болады. Нәтижесінде қозғалтқышпен өндірілетін және технологиялық машинамен алынатын механикалық энергияның санын өзгертуге болады. Бұл өз ретімен технологиялық процесстің өзгеруіне  алып келеді , оның тиімділігі реттелетін шамамен сипатталады  y(t).

Автоматтандырылған электр жетектің толық функционалды сұлбасын құрастыру үшін  «Электр жетегі» анықтамасын беру керек. Электр жетек – бұл басқарылатын  электрмеханикалық жүйе, ол электр түрлендіргіштен, электр қозғалтқыштан, берілістен, басқаратын және ақпараттық құрылғыдан құралады, ол  жұмысшы машинаның және механизімнің орындаушы бөлігін қозғалысқа келтіру және сол қозғалысты бір мақсатта  басқару үшін арналған.

Өндірістік механизімнің автоматтандырылған электр жетегінің толық функционалды сұлбасы 1.2. суретте келтірілген. Жетектің басқару жүйесінің  СУ құрамына күштік ССУ және ақпараттық ИСУ  жүйе құраушылары  кіреді. Басқару жүйесі келесі параметрлері Uc,Ic,fc  бар тораптан қоректенеді және оларды электр қозғалтқыштың Д жұмыс режиміне сәйкес қоректендіру үшін түрлендіреді. Беріліс механизімі ПМ қозғалтқыштың білігіндегі механикалық параметрлерді- моментті және айналу жиілігін түрлендіру және оларды орындаушы механизімге  ИМ  беру үшін арналған.

1.2 сурет. Автоматтандырылған электр жетегінің толық функционалды сұлбасы

Электр түрлендіргіш құрылғы - электр жетекті электр энергия көзімен байланыстырады және параметрлері Uc,Ic,fc  бар электр энергияның Wc бір формасын  басқа параметрлері U,I, f бар   формасына Wд түрлендіру үшін арналған. Казіргі уақытта негізінде күштік жартылай өткізгішті түрлендіргіштер кеңінен қолданылады: тиристорлы басқарылатын түзеткіштер, транзисторлы ендік-импульсты түзеткіштер (ШИП), транзисторлы, тиристорлы инверторлар, қозғалтқыш тұтынатын электр энергия кернеуінің  параметрлерін және формасын өзгерту үшін арналған жиілік түрлендіргіштері.

Электр қозғалтқыш құрылғы- электр энергияны Wд механикалық энергияға Wм түрлендіреді  және жұмысшы машинаның орындаушы бөлігінің , механизімдердің қозғалысының формасын беріліс құрылғының көмегімен бірге түзейді .Ток түріне байланысты электр қозғалтқыштар бөлінеді; тұрақты ток және айнымалы ток(асинхронды және синхронды) қозғалтқыштары. Қоректендіретін кернеудің денгейіне байланысты электр қозғалтқыштар бөлінеді: номиналды кернеуі 1 кВ дейінгі –төмен кернеулі , 1 кВ жоғары- жоғары кернеулі . Ротордың( якордің) қозғалысының сипатына байланысты бөлінеді: айналмалы, алға ілгермелі,(сызықты) және қайтымды- ілгермелі қозғалысты, үздіксіз немесе дискретті( қадамды) сипаты бар.

Беріліс құрылғысы – қозғалыстың формасын түрлендіру үшін арналған және электр қозғалтқыштан  жұмысшы машинаның орындаушы бөлігіне механикалық энергияны тапсыру үшін. Осылай жұмысшы машинаның механизімдері  энергияны Wо.м.  орындаушы бөліктің механикалық жұмысына түрленеді, оның шығыс координаттары М р.о. –кедергі момент, , р.о – айналмалы қозғалғанда бұрыштық жылдамдық, немесе Fр.о. –кедергі күш,  vр.о. – ілгермелі қозғалғанда сызықты жылдамдық.

Басқаратын құрылғы – энергия ағындарының  тапсырылған басқару заңдарын түзету және электр түрлендіргішті, электр қозғалтқышты және (немесе) беріліс құрылғысын басқару үшін арналған. Заманауи электр жетекте басқару құрылғы,  оның   бөлінбейтін бір бөлігі , ол  автоматты немесе жартылай автоматты басқару функцияларын орындайды.

Ақпаратық құрылғы – бұл датчик түрлендіргіштердің жиынтығы, олар электр жетек координаттарын өлшеу үшін және оларды электр сигналдарына түрлендіру үшін арналған. Электр жетек жүйесі құрамында ақпараттық құрылғы болуына байланысты бөлінеді: тұйықталған және ажыратылған жүйе. Ажыратылған жүйелерде басқару сигналдары тек басқару құрылғыдан беріледі. Ал тұйықталған жүйеде  ақпараттық құрылғымен өлшенген шамалар басқару құрылғысында қажетті басқару сигналын өңдеу үшін  қолданылады .

1.3 Электр жетектің классификациясы

Барлық электр жетектерді бірнеше түрлерге бөлуге болады: функционалды арналуы бойынша,  энергины бөлу амалдары бойынша, жұмысшы машинаның шығыс білігіндегі қозғалыстың формасына байланысты, тұтынатын ток түріне байланысты және басқа.

Функционалды арналуы бойынша электр жетектер бөлінеді: бас электр жетек және қосалқы. Бас электр жетек  жұмысшы машинаның орындаушы бөлігінің қозғалысын қамтамасыз етеді, яғни технологиялық процестің негізгі операциясын. Қосалқы электр жетек машинаның қосалқы органдарының қозғалысын қамтамасыз етеді. Мысалы токарлы станокта бас жетек дайындықты өңдейтін айналмалы қозғалысты  қамтамасыз етеді, ал қосалқы –бөлшек бойымен (ұзына бойы тарту)  кескіштің ілгермелі қозғалысын орындайды. Мұндай жетекті беру жетегі деп атайды.

Энергияны бөлу амалдары бойынша электр жетектер бөлінеді:

1) топтық электр жетек – бір қозғалтқыштан беріліс құрылғысының торабы  тармақталған, ол арқылы қозғалыс бірнеше жұмысшы машинаға беріледі немесе бір жұмысшы машинаның бірнеше  орындаушы бөлігіне. Топтық электр жетектің бір қатар кемшіліктері бар, әр жұмысшы машинаны немесе оның орындаушы бөлігін бір мақсатпен басқару мүмкін емес және күрделі беріліс құрылғыда үлкен шығындар болады.

2) жеке (дара) - бір қозғалтқыштан тек бір жұмысшы машинаның орындаушы бөлігінің қозғалысы қамтамасыз етіледі, бұл беріліс құрылғысының кинематикалық тізбегін қарапайым етеді және оның сенімділігн жоғарлатады, энергия шығындарын азайтады. Бір жұмысшы машина үшін бірнеше электр қозғалтқыш болғанымен , жеке электр жетек практикада кең қолданылады. Егер әр орындаушы бөлік бір қозғалтқышпен қозғалысқа келтірілсе , онда жеке ЭЖ  бір қозғалтқышты деп аталады . Көп қозғалтқышты жеке электр жетек  бұл -  механикалық өзара байланысқан бірнеше электр қозғалтқыш бір жұмысшы машинаның немесе оның орындаушы бөлігінің  жалпы білігіне  үйлесімді жұмыс жасайды.

3) өзара байланысқан –бірнеше өзара электрлі немесе механикалы байланысқан электр жетектер үшін технологиялық процестің тапсырылған басқару заңын қамтамасыз ететін( мысалы  максималды өнімділікті минимум энергия шығымен бас жетектің  басқару жүйесінде және бөлшекті сапалы өңдеуін токарлы станоктың беру жетегімен қамтамасыз ету). Өзара байланысқан электр жетекке бірнеше электр қозғалтқыштың синхронды айналу жүйесін жатқызуға болады, онда арнайы электрлік байланыс сұлбасы қолданылады, оны электрлік білік деп атайды.

Жұмысшы машинаның шығыс білігіндегі қозғалыстың формасына байланысты, тұтынатын ток түріне байланысты және әрекет ету принципі мен айналу бағытына байланысты электр жетек айналмалы және ілгермелі қозғалысты, тұрақты және  айнымалы ток жетегі, үздіксіз және дискретті әрекет ететін, реверсивті  және реверсивті емес жетектер.

Беріліс құрылғының түріне және жұмысшы машинаның конструкциясына байланысты электр жетек (ЭЖ)бөлінеді:

1.Айналмалы қозғалыс жасайтын ЭЖ, жұмысшы машинаның орындаушы бөлігінің айналмалы қозғалысын жүзеге асырады, оның шығыс параметрлері  - Ми.о. жұмыс машинаның орындаушы бөлігінің моменті, и.о.- орындаушы бөліктің бұрыштық жылдамдығы ;

2.Алға ілгермелі қозғалыс жасайтын ЭЖ, жұмысшы машинаның орындаушы бөлігінің сызықты қозғалысын жүзеге асырады, оның шығыс параметрлері  - Fи.о. , Vи.о. – орындаушы бөліктің салатын күші және  сызықты жылдамдығы.

3. Тербелмелі электр жетек немесе арнайы деп аталатын, ол жұмысшы машинаның орындаушы бөлігінің қайтымды- ілгермелі (тербеліс) қозғалысын қамтамасыздандырады.

1 Кесте . Автоматтандырылған электр жетектің классификациясы

| Классификациялық көрсеткіш | Классификациялық градация |
| --- | --- |
| Электр жетектің келтірілетін жұмысшы бөліктердің саны бойынша | Жеке (дара) Көп қозғалтқышты Топтық |
| Электр қозғалтқыштың қозғалысының түрі бойынша | Айналмалы Сызықты Көп координатты |
| Қозғалтқыштың жұмысшы бөлікпен жалғану амалы бойынша | Редукторлы Редукторсыз Конструктивті -интегралды |
| Реттелуі бойынша | Реттелетін Реттелмейтін |
| Негізгі реттелетін параметірі бойынша | Момент бойынша реттелетін Жылдамдық бойынша реттелетін Орналасуы бойынша реттелетін |
| Басқару түрі бойынша | Қолмен басқарылатын Жартылай автоматты басқарылатын АБЖ жылдамдық бойынша тұйықталған , тапсырма қолмен берілетін немесе технологиялық процесті басқаратын жүйемен . орнын АБЖ тұйықталған , дәлдік позициялауы қамтамасызданған, Бағдарламалы басқарылатын қадағалаушы |

Өзін өзі бақылу сұрақтары:

1. Жұмысшы машина және механизім қызметі

2. Орындаушы бөліктің  арналуы , түрлері, мысал келтір

3. Қозғалтқыш арналуы , түрлерін

4. Беріліс құрылғысы арналуы , түрлері

5.  Жетектің негізгі функциясы  және құрамын ата

6. Автоматтандырылған электр жетектің анықтамасын есте сақтау

7.Электр жетектің күштік каналына   қандай құрылғылар кіреді

8. Функционалды арналуы бойынша электр жетектердің түрі

9. Топтық электр жетекті түсіндір

10. Жеке (дара) электр жетекті түсіндір

11. Өзара байланысқан электр жетекті түсіндір

12. Электр жетектерді қандай көрсеткіштер бойынша бөлуге болады

1 Тарау . Электр жетегінің механикасы

2 Дәріс.

Тақырып : Электр жетегінің негізгі механикалық және кинематикалық  сұлбалары.

Дәрістің түрі: Ақпараттық

Дәрістің мақсаты: Электр жетектің негізгі механикалық және кинематикалық сұлбалары жайлы жалпы мәлімет беру және құруды оқыту.  Есептік механикалық сұлбаларды құру.

Дәрістің жоспары:

2.1 Электр жетектің механикалық бөлігінің  элементтері, құрамы

2.2 Кинематикалық сұлбалардың арналуы және түрлері

Түйінді сөздер: Автоматтандырылған электр жетектің механикалық бөлігі, кинематикалық сұлбалар, есептік механикалық сұлбалар

2.1 Электр жетектің механикалық бөлігінің  элементтері, құрамы

Автоматтандырылған электр жетектің негізгі міндеті – технологиялық режимнің талаптарына сәйкес жұмыс машинаның орындаушы механизімдерін қозғалысқа келтіру және олардың қозғалысын басқару. Бұл қозғалысты автоматтандырылған электр жетектің механикалық бөлігі жүзеге асырады, оның құрамына өзара механикалық байланысқан қозғалатын қозғалтқыш роторының, беріліс құрылғыларының және жұмыс жабдықтардың инерциялық массалары кіреді(сурет 2.1 келтірілген). Сурет 2 келтірілген параметрлер  Мк, Мр.м, Ми.о. –қозғалтқыштың білігіндегі, жұмысшы машинаның, орындаушы бөліктің моменттері; в,  р.м.,  и.о.- қозғалтқыш білігінің, жұмысшы машинаның, орындаушы бөліктің бұрыштық жылдамдықтары, Fи.о., Vи.о. – орындаушы бөліктің салатын күші және  сызықты жылдамдығы.

Жұмысшы машина

Беріліс құрылғы

ротор

Мд                                     М р.м                             Ми.о,и.о

д                                                         р.м                                                    Fи.о.,Vи.о.

Сурет 2.1 Электр жетектің механикалық бөлігі

Автоматтандырылған электр жетектің механикалық бөлігінің функционалды сұлбасында қозғалтқыш - қозғалатын қатаң механикалық бөлігімен келтіріледі ( сурет 2.2. а.)-  айналмалы якормен ( тұрақты ток қозғалтқышы үшін) немесе ротормен ( айнымалы ток машиналары үшін). Қозғалтқыш келесі параметрлермен сипатталады : Jд - инерция моментімен, д -бұрыштық жылдамдықпен және  Mд - электрмагнитті моментпен : Қозғалатын орындаушы механизімнің қатаң жұмысшы бөлігі айналмалы қозғалыс жасағанда келесі параметрлермен сипатталады – Jр.о. инерция моментімен , р.о. -бұрыштық жылдамдықпен және Мр.о.-моментпен , ал ілгермелі қозғалғанда –  m р.о. - массамен , vр.о.  - сызықты жылдамдықпен және Fр.о. - күшпен .

2.2 Сурет. Электр жетектің механикалық бөлігінің функционалды сұлбасында

Беріліс құрылғылар өздерінің конструкциялары және функционалды орындалуы бойынша алуан түрлі: редукторлы, тісті дөңгелер-рейка, кривошипты-шатунды механизім, белдікті, канатты, баулы, шынжырлы т.б.

Редуктор (2.2.а сурет),  қозғалтқыштан орындаушы механизімге қозғалысты бергенде, бұрыштық жылдамдықты д –дан р.о  дейін өзгертеді. Редуктордың әр элементі өзінің бұрыштық жылдамдығымен i  оған сәйкес   Ji -инерция моментімен және бөлек беріліс сатыларының беріліс қатынасымен ji=ωiωi+1 сипатталады ,мұнда ωi және ωi+1 - жетекші және жетектегі біліктердің сәйкес бұрыштық жылдамдықтар.

Инерция моменті J (кгм2) – физикалық мағынасы бойынша  ілгермелі қозғалыс кезіндегі  массаға үйлесімді параметр. Ол белгіленген айналу өсіне қатысты айналмалы қозғалатын денелердің инерциясының өлшемін сипаттайды. Массасы m  бар материалды нүктенің инерция моменті анықталады:  J=mR2

мұнда: R –нүктеден айналу өсіне дейінгі арақашықтық

Тісті дөңгелек – рейка  беріліс(2.2.б сурет)  және барабан-трос беріліс (2.2.в сурет) -бұрыштық жылдамдығы және R-радиусы бар тісті дөңгелектің (барабанның) айналмалы қозғалысын  m-массасы мен сызықты жылдамдығы бар  рейканың v- ілгермелі (жүгі бар тростың) қозғалысына түрлендіреді  және келтіру радиусымен сипатталады  v/ m R.

Кривошипты –шатунды механизім (2.2.г сурет) тұрақты бұрыштық жылдамдығымен  кривошиптың айналмалы қозғалысын айнымалы сызықты жылдамдығы v(t)=  (t) бар сырғыманың қайтымды- ілгермелі  қозғалысына  түрлендіреді , мұнда  -келтіру радиусы, ол кривошиптың өзгеретін бұрылу бұрышының φ (t) функциясы болып табылады.

Қозғалысты үлкен қашықтықтарға беру үшін белдікті, канатты, баулы және иілмелі байланысы бар шынжырлы берілістер қолданылады.

2.2  Кинематикалық сұлбалардың арналуы және түрлері

Қондырғының қозғалатын массалары және олардың арасындағы механикалық байланыстар жайлы тікелей көріністі электр жетектің кинематикалық сұлбасы береді.

Нақты электр жетектердің кинематикалық сұлбалары шексіз алуан түрлі, бірақ олардың жалпы ерекшеліктері бар, оны бір қатар электр жетектердің кинематикалық сұлбаларының мысалдарын қарастырып орнатуға болады.

Бірінші қарапайым мысал ретінде 2.3 суретте келтірілген ортадан тепкіш желдеткіштің кинематикалық сұлбасын  қарастырамыз. Қозғалтқыштың роторы Д байланыстыратын муфта СМ арқылы желдеткіштің В жұмыс дөңгелегінің білігін айналдырады . Кинематикалық сұлбаның барлық элементтері бірдей жылдамдықпен қозғалады.

2.3 Сурет . Желдеткіштің кинематикалық сұлбасы және механикалық сипаттамасы

Желдеткіштің жұмыс дөңгелегінде, жұмыс бөлігінің жылдамдығына тәуелді, жұмыс бөлігінің қозғалысына кедергі момент Мр.о. пайда болады:

Мр.о.=∆Мр.о+Мвнωр.оωвнn                                                                     (2.1)

мұнда:∆Мр.о -желдеткіштің жұмыс дөңгелегінің подшипниктердегі үйкелісте жұмсалатын механикалық шығындар моменті;

Мвн – желдеткіштің номиналды моменті;

ωр.о -желдеткіштің жұмыс дөңгелегінің бұрыштық жылдамдығы;

ωвн -желдеткіштің номиналды бұрыштық жылдамдығы.

n - желдеткіш жұмыс істейтін магистралге тәуелді коэффициент(n=2)

Желдеткіштің механикалық сипаттамасы моменттің жылдамдықтан квадратты тәуелділігі. Осыдан желдеткіштің электр жетегі реверсивті емес, редукторсыз, моменттен жылдамдықтың тәуелділігі сызықты емес болып табылады.

Көптеген  практикалық жағдайда түрлі түсініктер  бойынша қозғалтқыштың  орынды номиналды жылдамдығы жұмыс бөлігінің номиналды жылдамдығымен сәйкес келмейді. Бұл кезде сәйкестендіру қажеттілігі пайда болады, ол үшін кинематикалық тізбекке түрлі беріліс құрылғылары ендіріледі: тісті, фрикциялық, шынжырлы, сына белдікті . Жылдамдықты механикалық сатылы реттеу үшін беріліс қораптары пайдаланылады, бір қалыпты реттеу үшін – фрикциялы вариаторлар қолданылады.

Екінші мысал ретінде  токарлы станоктың жетегінің кинематикалық сұлбасын қарастырамыз. Мұнда сына белдікті беріліс (клиноременная передача КРП ) және жылдамдықты  сатылы реттеу үшін қорапты беріліс КБ ендірілген. Қорапты берілістің шығыс білігі станоктың шпинделімен Ш байланысқан, онда дайындалатын деталь орнатылады. Айналатын детальдің қозғалмайтын кескішпен өзара әрекетінің нәтижесінде кесетін күшпен кесетін момент пайда болады.

Мz=Fz*r3

(2.2)

мұнда: Мz кесу моменті;

Fz -кесу күші;

r3- дайындалатын детальдің радиусы.

Технологияның талаптары бойынша, бұйым тұрақты қуат режимінде өңделеді.

Pz=Mz×ωpo=const

Сондықтан кесу моменті жылдамдық өзгергенде, оған қарсы пропорционалды, ал механикалық сипаттамасының түрі гипербола.(сурет 2.4). Кинематикалық тізбектің барлық элементтерінде пайдалы моменттен Мpo =  Мz  басқа подшипниктерде, тісті іліністерде, сына белдікті берілістердің үйкелетін беттерінде үйкеліс күштері әсер етеді

2.4 Сурет . Токарлы станок шпинделінің кинематикалық сұлбасы және механикалық сипаттамасы.

Осылай шпиндель Ш электр жетегі реверсивті емес, моменттен жылдамдықтың тәуелділігі сызықты емес, қозғалтқыштың және жұмыс бөлігінің жылдамдықтарын келістіру үшін редуктор КП және сына белдікті берілістер КРП қолданады.

Үшінші мысал ретінде көпірлі кранның қозғалатын арбасының  электр жетегін ( 2.5 сурет) қарастырамыз. Қозғалатын арбасының  механизімінде  қозғалтқыш білігіндегі момент тек үйкеліс күштерді жеңіп өтеді. Қозғалтқыш Д редуктор арқылы Р арбаның қозғалысына кедергі күштерді (рельстердегі дөңгелектердің  шайқалу үйкелістерінен және подшипниктердегі сырғу үйкелісінен келісілген) жеңіп, жүргізетін  жұп дөңгелектерді айналдырады.

Fpo=k3*m*g*f+μ*rшRk                                                                            (2.3)

мұнда: k3 -қор коэффициенті;

m – жүгі бар  арбаның массасы;

g -  еркін түсудің  үдеуі ;

f=МтркN -  тербелудің үйкеліс коэффициенті;

Мтрк   - тербелудің үйкеліс моменті;

μ=Fтрк     N   -    сырғанаудың үйкеліс коэффициенті;

Fтрк - сырғанаудың үйкеліс күші;

rш, Rk - дөңгелек осінің мойнымен дөңгелектің радиусы.

2.5 Сурет .  Көпірлі кранның қозғалыс арбасының механизімінің кинематикалық сұлбасы (жүктемесінің сипаты  реактивті) және механикалық сипаттамасы.

Үйкеліс күші Fpo әр кезде арбаның қозғалысына қарсы бағытталған. Реактивті күш деп жұмыс бөліктің қозғалысының бағыты ауысқанда, өзінің  таңбасы өзгеретін күшті атайды. Яғни  Fpo -реактивті күш. 2.3 формуладан үйкеліс күшінің модулі жұмыс бөлігінің айналмалы жылдамдығына тәуелді емес. Келтірілген 2.4 формула  және механикалық сипаттама механизімді іске қосқанда, үйкеліс күштерді бірнеше арттыратын құрғақ үйкелісті (тыныштық күйі) есепке алмайды.

Осыдан арбаның электр жетегі реверсивті, моменті тұрақты,  жылдамдықтан тәуелді емес, қозғалыс бағыты өзгергенде  оның таңбасы да өзгереді, яғни оның сипаты реактивті.

Төртінші мысал ретінде көтеру механизімін қарастырамыз( 2.6 сурет) . Көтеру механизімінің қозғалысына ілінген жүктің салмақ күші кедергі момент жасайды, оның бағыты жүктің қозғалысының бағытына тәуелді емес. Көтеру механизімінің кинематикалық сұлбасы 2.6 суретте келтірілген. Осыдан активті күш деп жұмыс бөлігінің қозғалысының бағыты ауысқанда, таңбасы өзгермейтін күшті айтады. Яғни салмақ күші- активті күш.

Fpo=m*g

2.6 Сурет .  Көтеру механизімінің ( жүктемесінің сипаты активті) кинематикалық сұлбасы және механикалық сипаттамасы.

Қозғалтқыш Д редуктор Р арқылы барабанды Б айналдырады. Онда жүгі бар трос оралған . Жүкке салмақ күші әсер етеді, ол жылдамдыққа тәуелді емес.

Салмақ күшінен басқа қозғалтқыш подшипниктердегі және редуктордың тісті іліністеріндегі  үйкеліс күштерді жеңіп өтеді .(2.6 суретте пунктир сызықтар).

Осыдан көтеру механизімінің электр жетегі реверсивт, моменті жылдамдықтан тәуелді емес тұрақты, қозғалыс бағыты өзгергенде оның таңбасы өзгермейді, яғни оның сипаты активті. Жұмыс бөлігінің сипаты активті, лифтінің  электр жетегі реверсивті, ал келтірілген мысалда редукторлы.

Қарастырылған жұмыс бөліктердің  кинематикалық сұлбалары әр түрлі болғанымен , электр жетекке қатысты олардың келесі ерекшеліктері бар :

-электр жетегі реверсивті немесе реверсивті емес;

-электр жетегі редукторлы немесе редукторлы емес;

-электр жетекте қозғалыс моменттер және күштер әсер етеді, жұмыс бөлігіне қарсы күштер және моменттер әсер етеді және үйкеліс күштер мен моменттер;

-кедергі моменттер тұрақты болады немесе олар жылдамдықтан, бұрылу бұрышынан, уақыттан тәуелді ;

- кедергі моменттердің сипаты  активті (энергия басқа энергия көзінен түседі немесе потенциалды қоры бар) немесе  реактивті ( үйкеліс күштерімен келісілген) болады;

- қозғалыс бағыты өзгергенде қозғалысқа кедергі реактивті моменттердің таңбасы секірмелі өзгереді, ал активті моменттердің таңбасы өзгермейді.

Өзін –өзі бақылау сұрақтары:

1.Электр жетектің кинематикалық сұлбасының арналуы

2. Кинематикалық сұлбасының жалпы ерекшеліктері ата

3. Кинематикалық тізбектегі беріліс құрылғыларының түрлері

4. Кинематикалық тізбектегі беріліс құрылғыларының арналуы

3 Дәріс.

Тақырып:  Электр   жетегінің механикалық  бөлігінің  типтік жүктемелері.

Дәріс түрі: Ақпараттық

Дәрістің мақсаты . Электр   жетегінің механикалық  бөлігінің  статикалық және динамикалық жүктемелерін  оқып үйрену

Дәрістің жоспары:

3.1 Электр жетектің типтік статикалық жүктемелері

3.2  Электр жетектің  типтік динамикалық жүктемелері

3.1  Электр жетектің типтік статикалық жүктемелері

Қозғалтқыштың электрмагнитті моменті  электр механикалық жүйенің электрлік бөлігі үшін шығыс шама болып табылады және ол механикалық бөлігі үшін кіріс шама. Сол себебті жүйедегі процестерді қарастырғанда оны әрекет етуші моменттерден механикалық бөліктің сыртқы моментіне бөлген. Барлық қалған  күштер мен моменттер электр жетектің статикалық жүктемесін Mс. анықтайды. Бұл жүктеме әрдайым өзгеріссіз болады: мысалы екі массалы жүйе үшін : Mc1 + Мс2 = Mс ; үш массалы жүйе үшін : Mс1 + Мс2 + Mс3=Mс . Егер жүйенің серпімділігін есепке алатын болса, жалпы жүктеме өзгеріссіз ,бірақ  келесіні анықтау қажет: жүйенің қандай массаларына жүктеменің қандай бөлек құраушылары келтірілгені.

Электр жетектің механикалық бөлігіне келтірілген барлық күштер және моменттер бөлінеді:

1) механикалық шығындардың күштері және моменттері ;

2) орындаушы механизімнің пайдалы жүктемесін көрсететін күштер және моменттер.

Mс = ΔМ Σ +М Σп                                                                                         (3.1)

мұнда : ΔМΣ= 1ρ∆Мпрi+1q∆Мпрj - қозғалтқыштағы механикалық шығындарды есепке алғанда, келтірілген шығындардың жалпы моменті; р q – механикалық шығындарды көрсететін жүйедегі моменттердің  және күштердің саны  ; М Σп – пайдалы жүктеменің келтірілген жалпы моменті

Пайдалы жүктеме  механизімді қозғалысқы келтіретін технологиялық процесті электр жетекпен байланыстыратын ең негізгі фактор. Түрлі механизімдерде пайдалы жүктеме күштерінің  және моменттерінің  сипатты  әр түрлі. Олардың әсерін жалпы есепке алу үшін , оларды классификациялау қажет. Электр жетектпен өзара әрекет ету сипаты бойынша барлық күштер және моменттер бөлінеді : активті (потенциалды) және реактивті.

Активті ( потенциалды) моменттер( күштер) электр жетектің бөлек элементтерінің потенциалды  энергиясының таралуына  байланысты. Яғни активті моменттер мен күштерді   қозғалтқышқа қатысты электр жетегінің қозғалысына тәуелсіз  сыртқы механикалық энергия көздерімен жасайды. Олар серпімді денелердің  салмақ күштерімен, қысу күштерімен, созылу және ширату күштерімен  құрылады.  Мысалы тік көтерілетін жүктің потенциалды энергиясымен , жел энергиясымен т.б. 3.1 суретте қарапайым түрде жүгі бар көтеру механизімі көрсетілген, оның жүктемесі G жүк салмағымен келтірілген   момент:   Мс= GR = mgR;  мұндағы  g -  салмақ күшінің үдеуі  ускорение силы тяжести;  m – жүктің массасы.  Салмақ күштері  жүкті көтергенде және түсіргенде бір бағытқа бағытталған – түсіру бағытына және мәні бойынша өзгермейді. Осыған сәйкес орындаушы механизімнің механикалық сипаттамасы w=f(Mс) түзу сызық Мс=const . Ал статикалық момент Мс көтерілетін және түсірілетін жүктің салмағына тәуелді және ол келесі аралықта  өзгереді  :  Mс=0 (G=0) - дан  номиналды жүк көтергіштігіне сәйкес  (G=Gном). Mс=Мс ном – дейін.

Мұндай моменттер және күштер қозғалыс бағыты өзгерсе де өзінің таңбасын өзгертпейді.  Жылдамдықтың таңбасы өзгергенде активті  моменттер (3.2. суретте) IV квадрантта пунктир сызықтарымен көрсетілген

3.1 Сурет . Электр жетектің активті жүктемелері

Реактивті моменттер және күштер қозғалысқа кедергі жасайды  және қозғалыс бағыты өзгергенде өзінің таңбасын өзгертеді, яғни қозғалтқыш өндіретін активті қозғаушы моментке немесе кез келген басқа активті қозғаушы моментке кедергі күштермен моменттер . Бұл жүктемелер барлық уақытта электр жетектің қозғалыс бағытына қарсы бағытта әрекет етеді және жылдамдық таңбасы өзгергенде өзінің бағытын өзгертеді. Жылдамдықтың таңбасы өзгергенде реактивті  моменттер (3.2. суретте) IІІ квадрантта сызықтарымен көрсетілген. Реактивті моменттерге барлық  үйкеліс күштермен байланысты моменттер  және  потенциалды емес күштердің жұмыс моменттері жатады. Реактивті моменттер және күштер жылдамдыққа тәуелді . Сипаттары бойынша реактивті жүктемелер бөлінеді:құрғақ үйкеліс ;  жабысқақтық үйкеліс  және желдеткішті типті. Құрғақ үйкеліс күштері мен моменттері модуль бойынша тұрақты, бірақ жылдамдық таңбасы өзгергенде өзінің таңбасын өзгертеді.

Өңдеудің түрлі технологиялық процестерінде пайда болатын реактивті жүктемелері бір бағытта болуы мүмкін, жылдамдық таңбасы өзгергенде  өзінің мәнін нөлге дейін секірмелі өзгертеді. Мысал ретінде бұйымды кескішпен өңдегенде кесу моменті  жылдамдықтан тәуелділігі ..... суретте келтірілген. Бұл кезде статикалық моменттің мәні кесу күшіне FZ  пропорционалды:

Mc=Fz·Rи                                                                                                   (3.2)

мұнда:  Rи – бұйымның радиусы.

Жабысқақтық  үйкеліс күштер және моменттер  жылдамдыққа сызықты тәуелді :

Mс=bвт·w                                                                                                    (3.3)

мұнда:  bвт – пропорционалдық коэффициенті.

Электр жетектің жабысқақтық үйкеліс типті жүктемесі тәжірибеде сирек кездеседі, ол көбінесе құрғақ үйкеліс типті жүктеменің әлсіз сызықты құраушысы түрінде байқалады. Механикалық жүйедегі динамикалық процестерге  біліктердің, канаттардың,  муфталардың деформациясының жылдамдығына пропорционалды ішкі жабысқақтық үйкеліс күштері маңызды әсерін тигізеді. Ішкі жабысқақтық үйкеліс моментін келесі түрде жазуға болады:  (сур3.2 б)

Mвт = bвт (w1-w2)                                                                                                                  (3.4)

мұнда:  w1 және  w2 -  деформацияланатын элементтердің кірісіндегі және шығысындағы жылдамдықтар  ; bвт - пропорционалдық коэффициенті.

Механикалық тербелістерге әрекет ету сипаты  бойынша механикада барлық күштер және моменттер консервтивті және диссипативті деп бөлінеді.

3.2 Сурет реактивті жүктемелер : а- құрғақ үйкеліс; б- кесу моменті .

Консервативті күштер және моменттер жүйеге әсер еткенде , жүйеде тербеліс энергиясының жұтылуы өтпейді. Мұндай күштер жылдамдыққа тәуелді емес. Диссипативті күштер және моменттер жүйеге әсер еткенде,   жүйеде тербеліс энергиясының жұтылуы өтеді. Жабысқақтық үйкеліс диссипативті күштердің( моменттердің) мысалы болып табылады, себебі жылдамдықтың таңбасы өзгергенде  моменттің де таңбасы өзгереді, ал механикалық қуат өзінің оң таңбасын сақтайды, бұл тербеліс энергиясының жұтылуына сәйкес келеді.

Статикалық жүктеменің моменті жылдамдықтан қандай тәуелділікте болатыны электр жетек үшін  маңызы орасан болғандықтан, алда орындаушы механизімнің механикалық сипаттамасы деген түсінік қолданылады, бұл  статикалық моменттің жылдамдықтан Mс = f(w)  және жылдамдықтың  статикалық моментінен  w = f(Mс) тәуелділігі.

2.3.4 Суретте келтірілген 1 сипаттама ( Мс =const)кедергі моменті активті  түрлі көтергіш механизімдердің және реактивті моменттері бар  беру немесе  көлденең қозғалатын механизімдердің сипаттамаларына сәйкес . Сызықты үдейтін  2 сипаттама ( Мс =  k) ағаш өңдейтін станоктардың кейбір типтеріне сәйкес. Парабола тәріздес 3 сипаттамаға ( Мс =  а+ в2  ) желдеткіштер, ортадан тепкіш сорғыштар және компрессорлар ие болады. Гиперболаға жақын 4 сипаттама ( Мс =  с/) токарлы және фрезерлы станоктардың бас жетегіне қатысты және орайтын құрылғыларға .

3.3 Сурет. Механизімдердің  механикалық сипаттамалары

3.2  Электр жетектің  типтік динамикалық жүктемелері

Электр жетектің жалпы  динамикалық жүктемелері, электр жетек теориясында  динамикалық күштер және моменттер  деп аталатын   күштер мен моменттер массалардың үдеуіне пропорционалды.

Fдин=mjdvjdt    Mдин=Jidωidt                                                              (3.5)

Көп жағдайда электр жетектің қозғалысы  үдейді немесе баяулады  және ол кезде инерциялы күш немесе инерциялы момент пайда болады, өтпелі режимде жұмыс істеп тұрған қозғалтқыш  оны жеңіп өтуі тиіс. Электр жетектің өтпелі (динамикалық) режимі  деп  бір қалыпты күйден басқа күйге өткендегі жұмыс режимін атайды, бұл кезде жылдамдығы, моменті және ток өзгереді.

Ілгермелі қозғалғанда, қозғаушы күш F  ,  жылдамдығы өзгергенде пайда болатын ,  машинаның  кедергі күшімен Fc және инерция күшімен

m dV/dt  теңеседі . Сол себебті ілгермелі қозғалыс кезінде күштердің теңдесу өрнегі келесі түрде жазылады:

F-Fc=mdVdt                                                                                                    (3.6)

мұнда: m – дененің массасы, Н; V – жылдамдығы, м/с,; F – күш, Н.

Осылай айналмалы қозғалыс үшін моменттердің теңдесі  формуласы жазылады , оны электр жетектің негізгі қозғалыс өрнегі деп атайды:

Мд-Мс/=Jdωdt                                                                                                   (3.7)

Энергияны сақтау заңының көз қарасынан, бұл теңдеу келесі көрсетеді: механикалық күштің бір бөлігі жұмысшы бөліктің  кедергі моментін Мс/= жеңіп өтуіне, екінші бөлігі – қозғалатын массалардың кинетикалық энергиясының  Jdωdt  өзгеруіне алып келеді. Бұл теңдеуді шығарғанда денелердің массалары және оларға сәйкес инерция моменттері тұрақты деп қабылданған.

Динамикалық (инерциялық) момент электр жетектің толық жүктемесінің құраушысы болып табылады. Кейбір жағдайда қозғалтқыш өндіретін момент Мд кедергі моментпен  және инерциялық немесе динамикалық моментпен Jdωdt  теңеседі деп қабылданады.

Электр жетек жүйесі үдеткенде, динамикалық момент қозғалысқа қарсы бағытталады,яғни  тежеуіш болып табылады және қозғалтқыш оны  жеңіп отырып жүйенің кинетикалық энергия қорын артыруға шығындалатын жұмыс орындайды.

Электр жетек жүйесі баяулағанда, керісінше динамикалық момент қозғаушы болып табылады, яғни ол қозғалысты қолдайды дейді. Жылдамдық төмендегенде босатылған кинетикалық энергия нәтижелі моментті жеңіп өтетін жұмысқа шығындалады.

Жетекті іске қосқанда динамикалық моменттің  Мдин бір бөлігі  қозғалтқыш роторының (якорінің) ұдеуіне шығындалады, ал басқа бөлігі берілістер арқылы механизімге әсер етеді, яғни оның массасын үдетіп ондағы кинетикалық энергияның қорын арттыру бойынша жұмысты іске асырады. Сондықтан , жетекті  іске қосқанда динамикалық жүктеме  берілістердің толық жүктемесін механизімнің динамикалық моментінің шамасына арттырады.

Барлық жағдайда механизімнің кинематикалық тізбегінің берілістері мен элементтерінің динамикалық жүктемелері маңызды қосымша артуы мүмкін, егер жүйеде механикалық тербелістер пайда болса. Механикалық жабдықтардың динамикалық жүктемелері машиналардың бөлшектерінде және берілістердегі қуыстарды таңдағанда пайда болатын соққылардан айтарлықтай өседі.

Электр жетектің динамикалық жүктемелерін дұрыс анықтау тәжірибеде өте маңызды. Жүктемелер механикалық жабдықтардың тозуын анықтайды. Сол себебті максималды жүктемелерді шектеу және тербелмелі жүктемелерді азайту - электр жетектің механикалық бөлігінің және механизімнің сенімділігін және ұзақ мерзім қызмет  көрсетуін жоғарлатады.

Максималды статикалық  және динамикалық жүктемелердің сомасымен анықталатын қозғалтқыштың толық жүктемесі қозғалтқыштың қысқа уақытта асқын жүктелуін анықтайды және ол қозғалтқыштың рұқсат етілген асқын жүктелу қабілетінен аспауы тиіс.

Ммакс =Мс.максJΣεрасч                                                                               (3.8)

мұнда :εрасч- тапсырылған есептелген үдеу

Өзін өзі бақылау сұрақтары:

1. Электр жетектің механикалық бөлігіне келтірілген барлық күштер және моменттерді ата

2. Пайдалы жүктемелерді ата, олардың

3. Активті моменттер және күштер жүйеге қандай әсер етеді, олардың түрлерін ата, мысал келтір

4. Реактивті күштер мен моменттер жүйеге қандай әсер етеді, олардың түрлерін ата, мысал келтір

5 Динамикалық күштер және моменттердің формуласын  түсіндір

6 Электр жетектің жүктемелерінің жабдықтарға  қандай әсері бар

4 Серпінді өзара әрекеттеуші   иінкүштер мен күштер.

Дәрістің түрі : Ақпараттық

Тақырыбы:  Серпінді өзара әрекеттеуші   иінкүштер мен күштер.

Дәрістің мақсаты: Серпінді өзара әрекеттеуші   иінкүштер мен күштерді пайда болуын және олардың сипаттамаларын оқу.

Дәрістің жоспары:

4.1Серпімді иінкүштер мен күштердің пайда болуы

4.2 Серпімді элементтердің типтік сипаттамалары

4.1Серпімді иінкүштер мен күштердің пайда болуы

Электр жетектің механикалық бөлігінде шынайы кинематикалық байланыстардың деформациясы және серпімді байланыстарда потенциалды энергияның қоры пайда болады, бұл  түрлі дірілдерді тудырады, оны серпімді тербелістер деп атайды, ал осындай тербелістері бар элементтерді серпімді элементтер  дейді. Электр жетектегі мұндай құбылыс түрлі кернеулермен бөлек механикалық элементтерде динамикалық асқын жүктелулердің себебі болып  келеді. Серпімділікті есепке алу ЭЖ механикалық бөлігінің есебін және талдауын маңызды дәлірек етеді. Серпімділіктің екі түрі бар: 1 түрі –айналмалы қозғалыста пайда болатын, 2түрі- сызықты ұзару кезінде. Онан басқа қуыстардың арқасында кинематикалы жұп элементтерінің өзара ығысуы мүмкін.

Функционалды сұлбаның (2.2.а. суретте –муфта Мф1 және біліктер) серпімді элементтері серпімді күштермен (моменттермен) және кедергі күштермен (моменттермен) сипатталады.

Серпімді күштер консервативті болып табылады, олар элеметтердегі кинетикалық энергияның қайта таралуына алып келеді.

4.2 Серпімді элементтердің типтік сипаттамалары

Айналмалы моменттің әсерінен ( 4.1.а сурет ) ширатуға жұмыс істейтін білік -  қатаңдық коэффициентімен сипатталады немесе серпімділік бұл бұрылу бұрышының санды сипаттамасы, өлшем бірлігі-Н.М,

сφ=М∆φ                                                                                     (4.1)

мұнда : ∆φ- біліктің бұрылу бұрышы.

М-айналмалы момент

Жұмсалған күштен  F cозылатын (қысылатын) стерженнің қатаңдығы ( 4.1  .б сурет) келесі өрнекпен есептелінеді:

сi=F∆l                                                                                                           (4.2)

мұнда : ∆l- стерженнің сызықты деформациясы

4.1 Сурет . Серпімді элементтердің типтік сипаттамалары

Бір дөңгелекті бекіткенде (4.1.в сурет) цилиндрлі тісті берілістің қатаңдығын келесі формуламен анықтауға болады, бірақ мұнда дөңгелектің қай өсіне қатаңдық келтірілгені есепке алуға болады ( 1 дөңгелектің жетекті өсіне немесе  2 жүргізетін )

сφ1=М1∆φ1  ; сφ2=М2∆φ2                                                              (4.3)

Жүйенің теңдесу  шартын есепке алып келесі теңдеуді жазамыз:

M2=jM1=cφ2∆φ2=jcφ1∆φ1                                                    (4.4)

Осыдан қатаңдықды анықтаймыз:

cφ2=jcφ1∆φ1∆φ2=j2cφ1                                               (4.5)

Белдікті (шынжырлы) берілістің жетектеуші (ведомый) 2 дөңгелегі  2 бұрышқы бұрылғанда және жетекші дөңгелек 1 бекітілгенде , онда керілген тармақта күш пайда болады :

Fl=kпcl∆φ2r2                                                                                     (4.6)

Мұнда:түрлерінің коэффициенті(белдікті беріліс үшін 1, шынжырлы беріліс үшін-2; cl -қатаңдық ;  r2-жұргізіші звеноның радиусы  kп- берілістердің

Осыдан қатаңдықды анықтаймыз:

cφ2=М2∆φ2=Fрr2 ∆φ2  =kпcрr22                                          (4.7)

Әдетте қатаңдық коэффициенті берілістердің түрлері бойынша әр түрлі шамаға ие :белдікті беріліс қатаңдығы-0,2МН/м аспайды; шынжырлы- 1МН/м; тісті –рейкалы беріліс қатаңдығы-100-300МН/м аспайды; редукторлардың -10МНм/рад. т.б

Цилиндірлі біліктің қатаңдық коэффициенті келесі формуламен анықталады.

cφ= πGr42l                                                                                               (4.8)

Мұнда:r- біліктің радиусы: l –біліктің ұзындығы.

Өзін өзі бақылау сұрақтары:

1 Серпімді байланыстарда қандай энергияның қоры пайда болады

2  Энергияның қоры  нені тудырады

3 Серпімді тербелістер деп нені атайды

4. Серпімділікті есепке алу неге алып келеді

5. Серпімділіктің қандай түрлері бар

6. Серпімді күштер қандай энергияның таралуына алып келеді

5 Дәріс

Тақырыбы:  Есептік механикалық схемаларды құру, қозғалушы массаларды, байланыстардың     қатандығын және жүктемелерді есептік жылдамдыққа келтіру.

Дәрістің түрі : Ақпараттық

Дәрістің жоспары :

5.1 Есептік механикалық схемаларды құру негізі

5.2 Моменттер мен кедергі күштерді  келтіру

5.3 Инерция моменттері мен инерциялы массаларды келтіру

5.4 Жүктемелерді есептік жылдамдыққа келтіру.

5.1 Есептік механикалық схемаларды құру негізі

Электрмеханикалық жүйенің механикалық бөлігінің құрамы байланысқан қозғалатын массалардан құралады: қозғалтқыштың роторынан( якорінен), беріліс құрылғылардан  және машинаның орындаушы бөлігінен. Қозғалтқыштың роторына( якоріне)  бір  бұрыштық жылдамдықта -   электрмагнитті момент М келтірілген, оның әсерінен механикалық бөлік қозғалыс жасайды және машинаның жұмыс бөлігінде технологиямен қарастырылған механикалық жұмыс жүзеге асырылады.

Кинематикалық сұлба қозғалатын массалар арасындағы шынайы кинематикалық байланыстар жайлы мәлімет береді , бірақ ол элементтердің жүктелгендегі формаларының өзгергенін есепке алмайды. Сонымен қатар жүйенің инерциялық массалары әр түрлі жылдамдықпен қозғалады, сондықтан әр түрлі жылдамдықпен қозғалатын элементтердегі әсер ететін күштермен моменттерді салыстыруға болмайды.

Кинематикалық схеманың көмегімен электр жетектің механикалық бөлігінің есептік сұлбасы құралады, онда барлық инерция моменттері, айналмалы қозғалатын элементтердің, алға ілгермелі қозғалатын элементтердің жүктелу моменттері, сонымен бірге шынайы қатаң механикалық байланыстары бір жылдамдыққа келтірілген, әдетте қозғалтқыштың жылдамдығына келтірілген эквивалентті шамалармен алмастырылады.

Сурет  5.1      Электр жетегінің механикалық бөлігінің кинематикалық (а) және есептік (б) схемалары

5.2 Моменттер мен кедергі күштерді  келтіру

Электр жетектің механикалық бөлігіне келесілер қатысты қозғалтқыштың айналатын бөлігі( ротор немесе якорь)  , механикалық беріліс құрылғысы(МБҚ) мен технологиялық машинаның (ТМ) жұмыс бөлігі

Қозғалтқыштың айналатын бөлігі( ротор немесе якорь) механикалық энергияның көзі болып табылады.

Механикалық беріліс құрылғының көмегімен қозғалтқыштың айналмалы қозғалысы ТМ жұмысшы бөлігінің алға ілгермелі қозғалысына түрленеді немесе МБҚ кіріс және шығыс білігіндегі жылдамдықтардың арасалмағының өзгеруінің арқасында қозғалтқыш пен жұмысшы бөліктің айналу жылдамдықтары келісіледі. МБҚ ретінде қолданылатын құрылғылар:  цилиндрлі және и червякті редукторлар, планетарлы беріліс, винт – гайка жұбы, кривошипті -шатунды, рейкалы, ременді және шынжырлы берілістер.

Технологиялық машинаның жұмыс бөлігі механикалық энергияның тұтынушысы болып табылады, жұмыс бөлігі оны пайдалы жұмысқа түрлендіреді. Жұмыс бөлігіне ретінде мысалы токарлы немесе бұрғылайтын станоктың шпинделі, конвейердің қозғалатын бөлігі, экскаватордың ожауы, лифтінің кабинасы, теплоходтың бұрандасы және т.б.

ЭЖ механикалық бөлігінің элементтері өзара бір бірімен байланысып кинематикалық тізбекті құрайды, оның әр элементі өзіндік қозғалу жылдамдығына ие , олар  инерциялы момент және инерциялы масса, сонымен қатар оған әсер ететін моменттер мен күштердің жиынтығымен сипатталады. Кез келген элементтің механикалық қозғалысы Ньютонның екінші заңымен анықталады. Қозғалмайтын осьтің  айналасында айналатын элемент үшін қозғалыс теңдеуі келесі түрде жазылады

(5.1)

мұнда  – элементке әсер ететін моменттердің векторлық сомасы;

J –  элементтің инерция моменті;

– айналатын элементтің бұрыштық үдеуі.

Алға ілгермелі қозғалатын элементтің  қозғалыс теңдеуі келесі түрде жазылады  :

,                                                                                   (5.2)

мұнда  – элементке әсер ететін күштердің векторлық сомасы;

m – элементтің инерциялы массасы;

– алға ілгермелі қозғалатын элементтің  сызықты үдеуі.

Осы теңдеулердің көмегімен кинематикалық тізбектің қалған  бөлігімен кез келген элементтің өзара әрекеті есепке алынуы мүмкін .Мұны моменттер мен күштерді және де инерция моменттері мен  инерциялы  массаларды келтіру арқылы жүзеге асыруға болады. Мұндай операцияның (келтіру) нәтижесінде шынайы кинематикалық тізбек есептік ,энергетикалық эквивалентті сұлбамен ауыстырылады, оның негізін қозғалысы қарастырылатын элемент құрайды. Әдетте мұндай элемент болып қозғалтқыштың білігі М табылады. Бұл электр жетектің қозғалысының сипатын және оның жұмыс режимін толық зерттеуге мүмкіндік береді. Егер кинематикалық сұлбаның параметрлері белгілі болса, онда технологиялық машинаның жұмыс бөлігінің қозғалысының түрін анықтауға болады.

Жүйенің қуат балансы негізінде кедергі моменттерді бір айналу өсінен екіншісіне келтіру жүзеге асырылады.

Технологиялық процесс барысында жұмысшы бөлік  бір жылдамдықпен ωм  өзінің өсінің айналасында айналып кедергі моментті Мсм жасайды, келесі қуатты Рм=Мсмωм тұтынады. Механикалық беріліс құрылғысындағы қуат шығыны келесімен есептелінеді : тұтынатын қуатты Рм берілістердің пайдалы әсер коэффициентіне ηп.бөледі. Бұл қуатты қозғалтқыш қамтамасыздандырады, ол ω жылдамдығымен айналып  және Мс кедергі моментті пайда болдырады,яғни қозғалтқыштың айналу білігіне келтірілген кедергі моментке  Мсм тең.

Қуаттар тепе теңдігінің негізінде  келесіні аламыз

.                                                                                  (5.3)

Осыдан келтірілген кедергі моментті анықтау  үшін келесі формула жазылады  :

,                                                                              (5.4)

мұнда  – механикалық беріліс құрылғысының беріліс саны.

Кедергі күштерді келтіру осыған сәйкес орындалады.Егер технологиялық машинаның жұмыс бөлігінің алға ілгермелі  қозғалысының жылдамдығы  - υм және технологиялық процесс барысында  кедергі күш Fсм жасалса , онда МБҚ  пәк-  есепке алып, қуат балансының теңдеуін келесі түрде жазады:

.                                                                                      (5.5)

Келтірілген кедергі момент тең болады:

,                                                                                 (5.6)

мұнда:  – механикалық беріліс құрылғысының(МБҚ) келтіру радиусы.

5.3 Инерция моменттері мен инерциялы массаларды келтіру

Кинематикалық сұлбаның әр айналмалы қозғалатын элементі инерция моментімен Jі сипатталады. Инерция моменттерін бір айналу өсіне келтіру келесіге негізделген: жетектің қозғалатын бөліктерінің бір білікке келтірілген кинетикалық энергиясының жалпы қоры өзгермейтін болып қалады. Бұрыштық жылдамдықпен ω, ω1, ω2, … ωn  айналмалы қозғалатын және инерция моменттеріне   Jд , J1, J2, … Jn    ие бөліктер бар кезде, олардың динамикалық әсерін инерция моменті J және айналмалы жылдамдығы  ω бар бір элементтің әсерімен алмастыруға болады .

Мұндай жағдайда кинетикалық энергия балансының теңдеуі келесі түрде жазылады:

.                                                             (5.7)

Қозғалтқыш білігіне келтірілген инерция моменттінің сомасы тең :

,                                           (5.8)

мұнда Jд – ротордың (якордің) инерция моменті М;

J1, J2, … Jn – кинематикалық  схеманың қалған элементтерінің инерция моменттері

Алға ілгермелі қозғалатын инерциялы массаларды m келтіру кинетикалық энергияның тепе-теңдігінің негізінде жүзеге асырылады:

,                                                                                       (5.9)

Осыдан қоғалтқыш білігіне келтірілген инерция  моменті  тең:

.                                                                                       (5.10)

Орындалған келтіру операциясының нәтижесінде шынайы кинематикалық сұлба есептік, энергетикалық эквивалентті сұлбамен алмастырылады. Ол қозғалмайтын осьтегі айналатын денені көрсетеді. Бұл ось қозғалтқыштың білігінің айналу осі. Оған қоғалтқыштың айналмалы моменті М және келтірілген кедергі момент Мс әсер етеді  . Дене қозғалтқыштың жылдамдығымен ω айналады және ол келтірілген инерция моментіне ие.

Электр жетегінің теориясында мұндай есептік схема бір массалы механикалық жүйе деп аталады. Ол АЭЖ абсолютті қатаң элементтері мен қуыстары жоқ  механикалық бөлігіне  сәйкес. (суретте келтірілген)

М

Мс

ω

Исследования динамики электроприводов показывают что неразветвленные расчетные механические схемы в большинстве практических случаев в результате выделения главных масс и жесткостей сводятся к трехмассовой (рис.1.2 а) двухмассовой (рис.1.2 б) расчетным схемам и к жесткому приведенному механическому звену (рис.1.2 в).

Параметрами обобщенной трехмассовой упругой механической системы (расчетной схемы на рис.1.2 а) являются суммарные приведенные моменты инерции масс J1 J2 и J3 образованные приведенными массами связи между которыми приняты жесткими и эквивалентные приведенные жесткости механических упругих связей между J1 и J2-c12 и между J2 и J3-c23 первая масса представляет собой ротор двигателя и жестко с ним связанные элементы; к этой массе приложены электромагнитный момент двигателя М и момент статической нагрузки Мс1 который обычно является суммарным моментом потерь на валу двигателя и в жестко с ним связанных элементах.

К промежуточной массе механизма J2 приложен момент сопротивления MC2 а к третьей J3 - момент внешней нагрузки этой массы MC3.

Трехмассовая упругая система при исследовании электромеханических систем автоматизированного электропривода используется в тех случаях когда возникает необходимость более детального анализа условий движения масс механизма. Для решения задачи при этом обычно используется математическое моделирование на аналоговых или цифровых вычислительных машинах.

.

Сурет . Электр жетектің механикалық бөлігінің есептік схемасы –үш массалы серпімді жүйе үшін

Для исследования отдельных физических особенностей трехмассовая расчетная схема сводится к двухмассовой.

В обобщенной двухмассовой упругой системе (рис.1.2 б) суммарный приведенный момент инерции элементов жестко связанных с двигателем аналогично предыдущему обозначен J1. Суммарный приведенный момент инерции элементов жестко связанных с рабочим органом механизма обозначен J2. Безынерционная упругая связь между этими массами характеризуется приведенной эквивалентной жесткостью с12. Суммарные моменты нагрузок на валу двигателя и механизма обозначены соответственно Mс1 и Mс2

Электромеханическая система с двухмассовой упругой механической частью представляет собой простейшую модель электропривода наиболее удобную для изучения влияния упругих механических связей поэтому в данном курсе является основным объектом изучения.

Когда параметры системы таковы что влияние упругих связей незначительно или при решении задач в которых с этим влиянием можно не считаться механическая часть представляется простейшей расчетной схемой не учитывающей влияния упругих связей -жестким приведенным звеном (рис.1.2 в). В этих случаях многомассовая механическая часть электропривода заменяется одной эквивалентной массой с моментом инерции JS на которую воздействуют электромагнитный момент двигателя М и суммарный приведенный к валу двигателя момент нагрузки Mс. Момент нагрузки Мс включает в себя все внешние силы приложенные к механической системе кроме момента двигателя M.

Сурет . Электр жетектің механикалық бөлігінің есептік схемасы –екі массалы серпімді жүйе үшін

При приведении к валу двигателя (w1=wдв) суммарный приведенный момент инерции электропривода JS может быть выражен общей формулой

где п и k - число масс установки совершающих соответственно вращательное и поступательное движение.

Суммарный приведенный к валу двигателя момент статической нагрузки Мс можно в общем виде записать так:

где q p - число внешних моментов Mс и сил Fj приложенных к системе кроме электромагнитного момента двигателя.

В заключение отметим что на практике встречаются разветвленные кинематические схемы которые приводят к разветвленным расчетным схемам механической части Характерным примером являются кинематические схемы многодвигательных электроприводов в которых двигатели через индивидуальные редукторы воздействуют на общий механизм.

.1. Определение скорости вращения в установившемся режиме

Механические характеристики двигателя и нагрузки, рассматриваемые совместно, позволяют очень просто определить координаты – скорость и моменты – в установившемся (статическом) режиме уст и Муст. Действительно, если отразить зеркально относительно оси скорости характеристику Мс (рис. 5.1), то точка А пересечения отраженной кривой Мс с характеристикой двигателя М определит установившийся режим, поскольку выполнится условие М + (-Мс) = 0 или М = 0, отрезки АВ и ВС будут равными[1].

Рис. 5.1. К определению установившегося режима

Нетрудно видеть, что здесь выполнена одна операция – осуществлён перенос Мс из второго квадранта в первый. Эту операцию можно исключить, если уравнение движения (3.2) представить в виде:

,                                      (5.1)

где знак «–» перед  и означает зеркальный перенос характеристики нагрузки (рис. 5.1,б). Этот прием традиционно используется в электроприводе, т.е. вместо общей записи (3.2) используют измененную форму (5.1), помня, что это лишь удобный прием, при котором установившийся режим получается при простом пересечении характеристики М и –Мс.

Механические характеристики двигателя и нагрузки позволяют определить, будет ли статически устойчив установившийся режим, т.е. вернется ли система после действия любого случайного возмущения к исходному статическому состоянию (рис. 5.2,а) или не вернется (рис. 5.2,б).

Рис. 5.2. К определению статической устойчивости

В первом случае (рис. 5.2,а) показано, что любое случайное изменение, например снижение скорости: 1 < уст сопровождается преобладанием движущего момента М над тормозящим Мс, которое приводит к восстановлению равновесия и система возвращается в исходное состояние. Во втором случае (рис. 5.2,б) такое же случайное изменение скорости приводит к преобладанию тормозящего момента, при котором равновесие не восстанавливается – система статически неустойчива.[2]

Привод статически устойчив, если в точке установившегося режима выполняется условие:

,  или  .                            (5.2)

Условие (5.2) означает, что привод статически устойчив, если при положительном приращении угловой скорости момент двигателя окажется меньше статического момента (момента сопротивления), вследствие чего привод затормозится до прежнего значения скорости. При отрицательном приращении угловой скорости момент двигателя окажется больше момента сопротивления и привод вследствие этого разгонится до прежнего значения скорости.[3]

В приведённой механической характеристике двигателя независимого возбуждения М (рис. 5.1), жёсткость отрицательна: β < 0, а жёсткость механической характеристики нагрузки с вентиляторным моментом положительна: βс > 0. В приведённом случае условие (5.2) выполняется, следовательно, система «двигатель независимого возбуждения – вентилятор» обладает статической устойчивостью. Расчёт времени ускорения электропривода

Время разгона (пуска) электропривода определяется решением дифференциального уравнения первого порядка (3.2) относительно :

.

Тогда разгон привода до установившейся частоты происходит за время, определяемое по формуле

.                              (5.3)

Аналитический расчет переходных процессов привода на основе уравнения движения сильно затруднен, так как моменты двигателя М(ω) и статического сопротивления Мс(ω) обычно имеют сложную зависимость от скорости.[1]

В прил. 1 приведён пример расчёта установившейся частоты вращения и времени разгона с использованием пакета MathCad.

Для определения времени разгона по заданным механической характеристике двигателя и графику момента сил сопротивления часто пользуются приближенным графоаналитическим методом. Весь процесс разгона делится на N последовательных этапов, в пределах которых моменты двигателя Mк и статического сопротивления Mск считаются неизменными, равными средним за этап значениям. За время Δtк, равное продолжительности k-го этапа, частота вращения получит приращение Δωк.

Если в уравнении (3.2) бесконечно малые приращения dω и dt заменить конечными приращениями Δω и Δt, то уравнение движения для k-го этапа приобретает следующий вид:

,                                        (5.4)

откуда                                                                                                                                                          .                                            (5.5)

Подсчитав продолжительность всех этапов, находят время разгона

.                         (5.6)

Для графоаналитического решения задачи по определению времени разгона привода пользуются графиком механической характеристики асинхронного двигателя.

1.  Как вы понимаете термин «Статическая устойчивость» системы электродвигатель – рабочий орган?

2.  Чем определяется ускорение при движении электропривода?

3.  Как определить установившуюся частоту вращения двигателя?

4.  Какими способами можно определить время ускорения (замедления) электропривода?

6 Дәріс . Тақырып . Электр жетегінің механикалық бөлігін басқару объектісі ретінде қарау.

Дәрістің түрі: Проблемалы

Дәрістің мақсаты: Электр жетегінің механикалық бөлігін басқару объектісі ретінде қарастыру

Дәріс жоспары :

6.1. Механикалық бөлігінің құрылымдық схемалары

6.2 Беріліс функциялары және жиіліктік сипаттамалары.

6.1. Механикалық бөлігінің құрылымдық схемалары

Заманауи электр жетектер –өте күрделі көп элементті жүйелер, оларды талдау және синтез жасау үшін автоматты басқару теориясында өңделген тәсілдерді қолданады. Олардың арасынан практикада кең тараған тәсілдің бірі- элементтер жүйесіне кіретін беріліс функциясы бар құрылымды сұлбаларды қолдану. Беріліс функция – бастапқы нолдік шарттарда Лапласс бойынша шығыс шамасының кіріс шамасына қатынасы. Мысалы кернеу көзіне u(t)  жалғанған R – L тізбек үшін келесі теңдеуді жазамыз:

(6.1) 
немесе келесі алмастыруларды   орындаймыз   -ны  - р-ға , u(t) –ны - u(p) –ға, және  i(t)-ны   i(p)-ға және теңдеуді  шығыс шамасы деп қабылданған i(p)-ға қатысты шешімін табамыз:

(6.2)
мұнда–уақыт тұрақтысы.

Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышы үшін u(t) кернеу көзінен якор тізбегі көректенгенде якор тізбегінің Lя индуктивтілігі есепке алынады және kФ = с, кіріс шамасы u(t)  , ал шығыс шамасы w(t) деп қабылдап ,  статикалық момент Мс = 0 жағдайы үшін құрылымды схемаға  өтеміз (сурет 6.1,а.келтірілген)

6.1 –Сурет. Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының құрылымды схемасы   (а)

Қарапайым түрлендіруді орындап  қозғалтқыш үшін беріліс функцияны тербелмелі звено ретінде алады   (сур. 6.25,б келтірілген ):

,                                                     (6.3)

мұнда  – электромеханикалық уақыт тұрақтысы,
– якор тізбегінің уақыт тұрақтысы .

б)                                                                         в)

6.2 Сурет. Тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқышының беріліс функциясы

Егер сипаттамалы теңдеудің түбірі шынай болса, онда екі апериодикалық звено алады   (сур. 6.2, в):

.                                                              (6.4)

Осындай әрекет жасап кез келген жүйенің құрылымды схемасын алуға болады және оған түрлендіру , талдау және синтездеу тәсілдерін қолдануға болады.

6.2 Электр жетегінің механикалық бөлігін басқару объектісі ретінде  қарау.

Элементтер арасында шексіз қатаң механикалық байланысы бар электр жетегінің есептік схемасын қарастырамыз. Электр жетегінің есептік схемасы қозғалтқыштың  білігіне  келтірілген инерция моменті

J=δ*Jдв+Jроiпер,   білікке келтірілген статикалық  момент Мс және қозғалтқыштың моменті М  бар болып келтірілген .

Сызықты кинематикалық тізбектің (=const  ) негізгі қозғалыс теңдеуі

Бұл өрнекті операторлық формада жазамыз

М(р) Мс(р) + J ωр*р

Электр жетегінің механикалық бөлігінің беріліс функциясын, оның шығысында бұрыштық жылдамдық  ωр қарастырылады ,  ал кірісінде-динамикалық момент.

Мдин(р)  М(р) – Мс(р)

беріліс функциясы келесі түрде жазылады

W (Р) =  XвыхХвх=ωрМ(р)-М с (р)=1JP

Келтірілген қатаң звено басқару объектісі ретінде күшейту коэффициенті 1J бар интегралды звено  ретінде көрсетілген.

Электр жетектің механикалық бөлігінің  құрылымды схемасы ( теңдеудің ерекше жазылу түрі), логарифімді амплитудалы және өтпелі сипаттамасы 6.3суретте  келтірілген

6.3 –Сурет. Электр жетектің механикалық бөлігінің  құрылымды схемасы

Жүйенің кірісінде шама секірмелі кезде М дин(р) =М(р)-Мс(р) =const және J= const, шығыс шама жылдамдық (t) уақыт функциясында сызықты заңдылық бойынша үдейді (себебі d/dt    const)

Қатысты бірліктерде қозғалыстың негізгі теңдеуі келесі түрде жазылады

Мұнда: Тд - электржетектің механикалық уақыт тұрақтысы

5 Дәріс .

Тақырып: Механикалық өтпелі процестер

5.1  Үдеу және баяулау.

5.2  Жүргізіп жіберу, кері айналдыру, тежеу және жүрісін тоқтату.

5.3 Қозғалтқыштың электромагниттік иінкүшін басқару жолымен өтпелі процестердің қажетті сипатын қалыптастыру

Механикалық өтпелі процестерді қарастырамыз, онда электр жетектің механикалық бөлігінде  тек кинетикалық энергияның өзгеруі есепке алып қарастырылады. Есептеу нәтижесінде моменттің М(t) өзгеру заңдылығы берілген кезде жылдамдықтың (t)  өзгеру заңдылығын алу қажет. Жүктелу диаграммасын (t)  алу үшін электр жетектің негізгі қозғалыс  формуласын қарастырады.

Қозғалтқыштың білігіндегі механикалық энергия WДВ келесілерге шығындалады:

- пайдалы жұмысты орындауға және жұмыс бөлігінің қозғалысының кедергісін Wс жеңіп өтуге;

-электр жетектің механикалық бөлігінде кинетикалық энергия қорын Wкин   жасауға:

WДВ  Wс + Wкин

Онда қозғалтқыштың қуаты  уақыт бойынша энергияның туындысына тең

РДВ = dWДВdt=dWcdt+dWкинdt=Рс+РДИН=Мсω+МДИНω

Осыдан қозғалтқыштың моменті

М=Мс+МДИН

Кинетикалық энергияның формуласын уақыт бойынша дифференциалдау арқылы динамикалық моментті анықтаймыз

dWкинdt  =  dJω22dt=ω22*dJdt+Jωdωdt  =РДИН=МДИНω

Осы формуладан динамикалы момент теңдеуі

МДИН=ω22*dJdt+Jdωdt

Қозғалтқыш өндіретін момент  қозғалыстың кедергі моменті  және динамикалық моментпен теңеседі

М=Мс+МДИН=Мс+ω22*dJdt+Jdωdt

Бұл теңдеуді электр жетектің толық қозғалыс теңдеуі деп атайды

Мұндағы: М- қозғалтқыштың электрмагнитті моменті

Мс- қоғалысқа кедергі момент, қозғалысқа кедергі күштермен моменттерді жеңіп өтуді қамтамасыз етеді. Алда Мс статикалық момент деп атайды, статика мен динамикада әсер ететін.

Мдин- динамикада әрекет ететін динамикалы момент.

Электр жетектің теориясында бір массалы механикалық жүйенің қозғалыс теңдеуі  электржетектің қозғалыс теңдеуі  деп аталады

Оның жалпы түрде жазылуы :

,

мұнда:   – бір массалы жүйенің бұрыштық үдеуі.

Негізгі қозғалыс теңдеуі электр жетектің күйін бағалауға мүмкіндік береді:

- Егер ММс  және  0, бұл =const және  0         бұл кезде ω артады   яғни электр жетек қарқынды үдейді

Мд>0 және   -электр жетектің механикалық бөлігінің үдеуі орын алады.

- Егер М Мс және  0 бұл =const және 0         бұл кезде ω түседі    яғни электр жетек тежеледі

Мд<0  және     - баяулау орын алады .

-   Егер     М = Мс, = 0 немесе  Мд = 0 және

бұл =const және = 0          бұл кезде ω=const      яғни электр жетектің жылдамдығы тұрақты , бұл электр жетектің тұрақталған режимі

-Егер М = 0  , Мдин = - Мс  осыдан  -онда  ω түседі   ,   онда қозғалтқыш ажыратылғанда,  электр жетек статикалық моменттің әсерінен тежеледі.

Қозғалыс теңдеуінде « + » таңбасы келесі жағдайда қойылады, егер қозғалтқыш өндіретін моменттің М бағыты немесе механизім моментінің бағыты  Мс , қозғалтқыштың айналу жылдамдығының ω бағытымен сәйкес болса, ал «–» егер олар қарсы бағытталған болса.

Моментің М алдындағы «+» таңба электр жетегінің қозғалтқыштың режиміне сәйкес келеді: яғни қозғалтқыш электр энергияны ЭЭ механикалық энергияға МЭ түрлендіреді, айналмалы моментті дамытады және бір массалы жүйені айналмалы моменттің бағытымен айналдырды.

Моментің М алдындағы «–»электрлік тежеу режиміне сәйкес. Жұмыс істеп тұрған электржетекті бұл режимге өткізу үшін оның жалғану сұлбасы немесе оның параметрлері өзгереді, яғни айналмалы моменттің бағыты қарсы бағытқа өзгереді. Ал айналу бағыты инерциялық (екпінді) күштердің әсерімен сақталатындықтан , қозғалтқыштың айналмалы моменті бір массалы жүйенің қозғалысын тежей бастайды. Қозғалтқыш генераторлы режим жұмысына өтеді.Ол электр жетектің механикалық бөлігінде  сақталған механикалық энергияны алады, сонымен айналу жылдамдығын төмендетеді, яғни оны ЭЭ түрлендіреді немесе торапқа қайтарады, немесе ол қозғалтқыштың қызуына шығындалады.

Мс алдындағы «+»таңба кедергі моменттің Мс айналдыруға мүмкіндік беретінін білдіреді.

Мс алдындағы «–»айналдыруға кедергі жасайды.

Барлық кедергі моменттерді екі категорияға бөледі: 1-реактивті Мс; 2 – активті немесе  потенциалды Мс.

Бірінші категорияға кіретін кедергі моменттердің пайда болуы , ол  үйкелісті жеңуге қажеттілікпен байланысты моменттер. Олар барлық уақытта электр жетектің қозғалысына бөгет жасайды және айналу бағыты өзгергенде  өзінің таңбасын өзгертеді

Екінші категорияға салмақ күштерінің моменттері кіреді, және де серпінді денелердің созылудан,сығылудан немесе ораудан пайда болатын  моменттер. Олар кинематикалық сұлбаның бөлек элементтерінің потенциалды энергиясының өзгеруімен байланысты.Сондықтан олар қозғалысқа қарсы әсер етуімен  бірге қозғалысқа мүмкіндік жасайды, айналу бағыты өзгерген кезде  де өзінің   таңбасын өзгертпейді.

Қозғалыс теңдеуінің оң бөлігі динамикалық момент Мд деп аталады және ол тек өтпелі режим уақытында пайда болады.

Қозғалтқыштың моменті көбінесе жылдамдыққа тәуелді М(ω), статикалық момент Мс – (ω, t,) –жылдамдыққа, уақытқа, жұмыс бөлігінің білігінің бұрылу бұрышына , инерциялық моменті -(ω, t,) –жылдамдыққа, уақытқа, жұмыс бөлігінің білігінің бұрылу бұрышына. Жалпы түрде теңдеудің шешімін анықтау мүмкін болмайды бұл тәуелділіктер анықталмағандықтан. Егер М=const  ,    Мс=const  ,    =const деп қабылдаса онда бұрыштық үдеу

ε=М-МсJ=const

Қабылданған осындай  шартта жылдамдық уақыт бойынша сызықты заңдылықпен өзгереді ω t=ωнач + ε t

Исследование   динамических  свойств  механической   ча сти

электропривода  ( МЧ  ЭП)  проведем  с  помощью  различных   ма-тематических  моделей механическ ой части.

Основное  у равнение  движения  ЭП  с   помощью  прямого

преобразования   Лаплас а   позволяет  получить   для  су ммарного

2 Тарау: Электр қозғалтқыштарының электр  механикалық қасиеттері және сипаттамалары

7 Дәріс .

Тақырып : Энергияны электр механикалық түрлендіру

Дәрістің түрі: Миға шабу

Дәрістің мақсаты: Энергияны электр механикалық түрлендірудің динамикалық процестерді  жалпылама   математикалық түрде өрнектеуді оқу

Дәріс жоспары :

7.1. Энергияны электр механикалық түрлендірудің динамикалық процестері

7.2 Энергияны электр механикалық түрлендірудің динамикалық процестерді  жалпылама   математикалық түрде өрнектеу.

Жалпы мәлімет

Бұл тақырыпты  игеру үшін электр машина курсында өткен негізгі сұрақтарды еске түсіріп қайталау қажет. Ол келесі сұрақтар :  тұрақты және айнымалы ток машиналардың құрылысын, олардың тағайындалуын, негізгі элементтерін, статикалық сипаттамасын, якор реакциясы деген түсінікті және тұрақты ток машинасының коллекторында токтың коммутация шартын еске түсіру, машинаның жүктелу және бос жүріс режимінде магнит өрісі жайлы түсінік және оның негізгі сипаттамаларын. Машинаның электр магнитті моментінің және айналу ЭҚК формулаларын, негізгі формулаларды, айнымалы ток машинаның орынбасарлық схемасы мен векторлы диаграммаларын еске түсіріп, есте сақтау тиімді болады, автоматты басқару теориясы курсынан апериодикалық звеноның жиілік сипаттамасы жайлы түсінікті еске түсіру.

Электрмеханикалық түрлендіргіштің қасиеттерін оқу оның статикалық және динамикалық сипаттамаларының негізінде жүзеге асырылады, олар  қозғалтқыштың электрмагнитті моментінің кернеуден және жиіліктен, ротор жылдамдығынан және электр тізбектің параметрлерінен тәуелділігін анықтайды.

7.1 Энергияны электр механикалық түрлендірудің динамикалық процестері

Электромеханикалық түрлендіргіш ЭЖ функционалды звеносы болып табылады, ол энергияның электр механикалық түрлендіруін жүзеге асырады.Оның физикалық қасиеттері электр жетегінің энергетикалық көрсеткіштерін және реттегіш мүмкіндіктері мен  тиімді басқару амалдарын анықтайды .

Энергияны электр механикалық түрлендіру электр машинаның ауалы қуысында өтеді- яғни магнит өрісінің энергиясы шоғырланған кеңістікте. Машинаның магнит өрісін  машинадағы орамалар арқылы өтетін ток пайда болдырады. Энергияны электр механикалық түрлендіру бір біріне қатысты қозғалмайтын өрістермен жүзеге асырылады, ол нәтижелі магнит өрісін статор мен ротордың өрістері жасайды. Ротор магнит өрісінің жылдамдығына тең жылдамдықпен  айналуы мүмкін , бірақ ротор мен статордың өрістері тұрақты режимде бір біріне қатысты қозғалмайды.

Энергияның электр механикалық түрленуі барлық көп ЭЖ жүзеге асырылады, егер кернеу, ток және параметрлер өзгерсе, кейбір электр машиналарда тек кернеу, ток өзгереді ал басқа айнымалылар тұрақты қалады. Энергияның түрленуі тұрақты кернеу, бірақ өзгеріп отыратын параметрлер кезінде  жүзеге асырылады, сол кезде активті кедергілер мен индуктивтілер өзгергенде энергияның электрмеханикалық түрленуі мүмкін. Инерция моменті өзгерсе, онда энергия торапқа беріледі немесе ол жинақталады.

Энергияны электр механикалық түрлендіру электр машиналарда пайда болатын электр магнитті күштер мен моменттерге байланысты, яғни электр магнитті индукция құбылысына негізделген және магнит өрісі өзгергендегі периодикалық процесте пайда болатын ЭҚК –пен байланысты. Кез келген электр машинаның жұмыс принципі электр магнитті индукция құбылысына негізделген және магнит өрісі мен өткізгіштегі токтың өзара әрекеті кезінде электрмагнитті күштердің пайда болуына. Бұл құбылыс генераторда да , қозғалқышта да орын алады .

Фарадейдің электрмагнитті индукция заңы

мұнда — ЭҚК,  — магнит ағыны,   — өрістің н нүктесіндегі магнитті индукция , — өткізгіштің активті ұзындығы длина проводника в пределах равномерного магнитного поля с индукцией , расположенного в плоскости, перпендикулярной к направлению магнитных силовых линий, —  жазықтықтағы өткізгіштің жылдамдығы

2. Магнит тізбек үшін толық ток заңы ( Максвеллдың 1-ші теңдеуі  интегралды формасы):

мұнда— магнит өрісінің кернеулігінің векторы , — магнит өрісінде бір жол бойымен элементарлы орналасу , — толық ток шамасы.

3.Электр магнитті күштер заңы  ( Ампер заңы).

Энергияның электр механикалық түрленуі электр немесе механикалық энергияның жылу энергиясына түрленуімен бірге қоса өтеді. Жылу энергиясы электр машинаның бөліктерін қыздырады.

Профессор МЭИ Копылов И. П. электр механикасының үш заңын тұжырымдаған  :

1-ші заң: Энергияны  электр механикалық түрлендіру шығынсыз жүзеге асырылмайды  , оның ПӘК барлық кезде 100 % кем.

2-ші заң:Барлық электр машиналар қайтымды, олар генератор режимінде де , қозғалтқыш режиміндеде жұмыс істейді .

3-ші заң: Энергияны  электр механикалық түрлендіру бір біріне қатысты қозғалмайтын өрістермен жүзеге асырылады.

Электр машинаның жұмысы негізінде екі режимде өтеді: тұрақталған және динамикалық(өтпелі).Тұрақталған режимде барлық кіріс шамалар уақыт бойынша өзгермейді. Динамикалық режимде міндетті түрде бір немесе барлық кіріс шамалар мен машинаның параметрлері өзгереді.Сол себебті динамикалық режимде машинаның  жұмысын талдау өте күрделі

7.2 Энергияны электр механикалық түрлендірудің динамикалық процестерді  жалпылама   математикалық түрде өрнектеу.

8 Дәріс.

Тақырып: Жалпыландырылған машина

Дәрістің мақсаты:

Дәріс жоспары:

8.1 Жалпыландырылған машина жайлы жалпы мәлімет

8.2 Жалпыландырылған машинаның теңдеулерін координаталық және фазалық түрлендіру.

8.3 Теңдеулерді комплексті түрде жазу

.

8.1 Жалпыландырылған электр машина

Электр жетегінің құрылымындағы  электрмеханикалық түрлендіргіш  бұл шынайы қозғалтқышты білдіреді (роторы механикалық инерцияға ие емес, механикалық шығындар моментінің әсеріне қамтылмаған және электр жетегінің құрамына кіретін шынайы ротормен қатаң байланыста). Бұл шартқа сәйкес қозғалтқышты электрмеханикалық көп полюсті ретінде көрсетуге болады(сур. 8.1.) Мұнда электр механикалық түрлендіргіштің ЭМТ қозғалтқыштың п орамаларына сәйкес  п. жұп  электрлік шығыстары бар,оларда энергияны электрмеханикалық түрлендіру нәтижесінде, жылдамдық-  кезінде қозғалтқышта электрмагнитті- М момент өндіріледі.

Орамаларға келтірілген кернеулер u1,u2..., un ЭМТ-ті электр жетегінің басқару жүйесімен байланыстырады . Электрмагнитті момент М – ЭМТ-тің  шығыс шамасы және электр жетегінің механикалық бөлігінің  кіріс шамасы болып табылады. Ротор жылдамдығы  механикалық бөліктің қозғалысының шартымен анықталады, бірақ  энергия электр механикалық түрлендіру процесін қарастырғанда тәуелсіз айнымалы ретінде алынады.Осылай  механикалық айнымалылар   және М электр механикалық түрлендіргішті механикалық бөлікпен өзара әрекет ететін  бір жүйеге байланыстырады.

Әдетте қозғалтқыштар көп фазалы электр машиналары. Бұл жағдай динамикалық процесті математикалық түрде жазуын күрделендіреді , себебі фазалардың саны көбейген сайын электрлік теңесуінің  формулалар саны да артады және электр магниті байланыстар күрделенеді.Сондықтан барлық жағдайда машинаның эквивалентті екі фазалы моделі қарастырылады.

Электр машиналар теориясында келесі дәлелденген статорының  n-фазалы орамасы және роторының  m-фазалы орамасы бар  көп фазалы электр машина,  статор (ротор) фазаларының толық кедергілері теңескен кезде, динамикасы екі фазалы модель ретінде келтіріледі

Мұндай алмастыру  нәтижесінде энергияны электрмеханикалық түрлендіру процесін жалпы математикалық  суреттеу үшін жағдай жасалады, арнай әдебиетте мұндай түрлендіргіш жалпыландырылған электр машинасы деп аталады.

Жалпыландырылған электр машина бұл шынай машинаның қарапайым моделі.Оның негізгі ерекшеліктері:

1 Қуыстарда шоғырланған тогы бар өткізгіштер синусоидалы ток қабаттармен орын басады, магнитті қозғаушы күш МҚК бойынша эквивалентті  шынай орамалардың сәйкес бірінші гармоникасының магнитті қозғаушы күшімен

2 Ауалы қуыстардың біркелкі еместігі есепке алынбайды

3. Статор (роторда) айқын полюстері біркелкі деп қабылданады, ал айқын полюсті  құрылымының әсері, айнымалы магнит өтімділікті ендірумен есептелінеді.

4 Жалпыландырылған электр машинадағы динамикалық  процессті талдағанда машинаның магнитті тізбегі қанықпаған және магнит өтімділігі өте жоғары.

Келесі белгілеу жүйесі қабылданған:айнымалылардың қай орамаға қатысты екенін индекс белгілейді, онымен жалпы машинаның орамаларымен байланысты остер белгіленген,    статорға қатысты (1) немесе роторға қатысты (2),  (сур. 2.2.)Бұл суретте координаттар жүйесі қозғалмайтын статормен қатаң байланысты  ,  , белгіленген, ротормен — d, q

Жалпыландырылған машинаның динамикасы  оның орамалар тізбегіндегі  электрлік тепе –теңдігі 4 теңдеуімен жазылады  және энергияның электр механикалық түрлендіру теңдеуімен, ол машинаның электрмагнитті моментін жүйенің электрлік және механикалық координаттар функция ретінде көрсетеді.

Ағын байланыс  арқылы жазылған Кирхгоф теңдеуі

мұнда R1 және R2 ~  машинаның статор фазасының активті кедергісі және ротор фазасының келтірілген активті кедергісі

Теңдеулер  (2.2) бір типті, сондықтан оларды жалпы түрде жазады :

мұнда индекс i –орамалармен байланыты өстерге сәйкес келесі мәндерді қабылдайды  1, 1, 2d, 2q, ,

Әр ораманың ағын байланысы жалпы түрде машинаның барлық орама токтарының нәтижелі әрекетімен анықталады  :

Бұл жүйеде(2.4) орамалардың өзіндік және өзара  индуктивтері  үшін бірдей белгілену қабылданған  Li ,j  индекстерімен, бірінші бөлігі  I=1, 1, 2d, 2q, қандай орамада ЭҚК өндірілетінін нұсқайды , ал екіншісі j == 1, 1, 2d, 2q,- қай ораманың тогымен ол пайда болатынын. Мысалы ,L1,1—статордың   фазасының өзіндік индукциясы  ; L1,2d   - статор d с және ротор d с фазасының арасындағы өзара индуктивтілік. Бұл жүйені жалпылама жазуға болады :

Осы 2.5 теңдеуді есепке алып электрлік тепе-теңдік формуласын келесі түрде жазады

Энергияны электрмеханикалық түрлендірудің дифференциалды теңдеуі жазылады

2.5 теңдеудің көмегімен машинаның электр магнитті моменті орамалардағы ток арқылы жазылады

2.8 теңдеуді  дифференциалдау арқылы келесі теңдеуді аламыз

Мұнда  =d/dt -  ротордың бұрыштық жылдамдығы

2.12 теңдеудегі бірінші  бөлік –берілген ораманың активті кедергісіндегі кернеудің түсуі, екінші бөлік- орамалардағы токтың өзгеруіне байланысты өзіндік және өзара индукцияның нәтижелі ЭҚК, үшінші –электр жетегінің механикалық және электрлік бөліктерінің өзара әрекетін көрсетеді, себебі ол ротордың механикалық қозғалысы кезінде орамадағы нәтижелі ЭҚК –ті көрсетеді  :

Қозғалтқыш роторының жылдамдығына тәуелді ЭҚК болуы,  келесіге алып келеді, механикалық бөлігіндегі процесстердің арқасында  жылдамдықтың өзгеруі машинаның орамаларының тұтынатын тоғының өзгеруіне  алып келеді. Қарастырылған құбылыс электр жетектегі электр механикалық байланысты көрсетеді, оның арқасында кернеу көзінен қоректенетін қозғалтқышта электржетектің күштік бөлігінің тгы оның жылдамдығына тәуелді., сол себебті оның электрмагнитті моменті де жылдамдықтың функциясы болып табылады.(2.10)

3. Электромеханическая связь электропривода и ее характеристики

Уравнения электрического равновесия (2.8) и уравнение электромагнитного момента (2.10) представляют собой математическое описание динамических процессов преобразования энергии во вращающихся электрических машинах, записанное в общем виде и выраженное через действительные переменные двухфазной модели. Вместе (2.8) и (2.10) образуют систему из пяти уравнений, устанавливающую взаимосвязь между процессами в механической и электрической частях электромеханической системы. Проявления этой взаимосвязи в теории электропривода называются электромеханической связью.

Для разъяснения сути этого понятия воспользуемся уравнениями электрического равновесия (2.8). В соответствии с (2.6) и (2.7) индуктивности Li,j зависят от электрического угла поворота ротора фэл, а следовательно, и от времени t. Поэтому, выполнив дифференцирование в (2.8), можно эти уравнения представить в виде

где =d/dt - угловая скорость ротора машины.

Первый член каждого уравнения (2.12) представляет собой падение напряжения на активном сопротивлении цепи данной обмотки, второй - результирующую ЭДС самоиндукции и взаимной индукции еLi вызванную изменениями токов в обмотках, а третий член отражает взаимодействие механической и электрической частей электропривода, так как представляет собой результирующую ЭДС ei наведенную в обмотке в результате механического движения ротора машины:

Наличие в (2.12) ЭДС ei, зависящих от скорости ротора двигателя, приводит к тому, что изменения скорости, вызванные процессами в механической части, вызывают изменения токов ii потребляемых обмотками машины. Рассмотренное явление представляет собой электромеханическую связь в системе электропривода, благодаря которой при питании двигателя от источника напряжения существует зависимость токов силовой цепи электропривода от его скорости. Так как токи ii благодаря электромеханической связи зависят от скорости ротора машины, то и ее электромагнитный момент, определяемый (2.10), также является функцией скорости.

Качественными и количественными характеристиками электромеханической связи, широко используемыми в теории электропривода, являются электромеханические и механические характеристики. Электромеханическими характеристиками называются характеристики i = f() или = f(i), соответствующие статическим или конкретным динамическим режимам работы электропривода. Аналогичные характеристики М=f() и =f(М), связывающие в этих режимах электромагнитный момент и скорость электропривода, называются механическими характеристиками.

Уравнения электрического равновесия (2.12) выражают математическую связь между функциями i(t) и (t) в динамических процессах электромеханического преобразования энергии. Следовательно, эти уравнения представляют собой обобщенное математическое описание электромеханических характеристик двигателя во всех режимах работы. Поэтому в дальнейшем они называются уравнениями электромеханической характеристики двигателя.

Система уравнений, составленная из уравнений электромеханической характеристики (2.12) и электромагнитного момента (2.10), устанавливает математическую связь между функциями M(t) и (t) во всех режимах работы, т. е. является обобщенным математическим описанием механических характеристик двигателя. В дальнейшем эти уравнения называются уравнениями механической характеристики.

Таким образом, уравнения (2.12) вместе с (2.10) образуют систему уравнений механической характеристики двигателя:

Все множество электромеханических и механических характеристик, определяемых (2.12) и (2.14), в зависимости от режимов работы электропривода разделяется на динамические и статические характеристики. Всем динамическим процессам соответствуют динамические электромеханические ii=f() и механические М=f() характеристики, а статическим - статические. Уравнения статических характеристик получаются из общих уравнений динамики (2.12) и (2.14) путем подстановки в них условий, соответствующих статическим режимам работы.

Электромеханическая связь объединяет механическую часть электропривода и электромеханический преобразователь в единую электромеханическую систему. Действительно, благодаря наличию этой связи электромагнитный момент двигателя реагирует на процессы, протекающие в механической части, и в свою очередь оказывает влияние на эти процессы. Как следствие, электромеханическая связь определяет важные физические свойства разомкнутых и замкнутых электромеханических систем, и ее характеристики в теории электропривода являются эффективным инструментом для изучения этих свойств. Создание электроприводов, обладающих требуемыми качествами, как ниже будет показано, практически реализуется путем формирования требуемых статических и динамических механических характеристик электропривода.

При изучении динамических свойств электромеханических преобразователей и систем электропривода используется общий прием исследования нелинейных систем — линеаризация уравнений механической характеристики. С этой целью система уравнений преобразуется к одному нелинейному уравнению, связывающему момент и скорость машины в динамических процессах, и осуществляется разложение этого уравнения в ряд Тэйлора в окрестности точки статического равновесия. В результате преобразований линеаризованное уравнение механической характеристики приводится к виду

(2.39)

где w(р), М(р), и(р) — изображения по Карсону механических переменных и управляющего воздействия; а(р) b(р), с(р) — операторные коэффициенты при соответствующих переменных.

Для получения структурной схемы линеаризованного преобразователя, аналогичной исходной схеме рис.2.7, необходимо решить уравнение (2.39) относительно момента:

(2.40)

Уравнение (2.40) устанавливает аналитическую связь между электромагнитным моментом машины М(р), угловой скоростью ротора ω(ρ) и управляющим воздействием и(р). Структура линеаризованного электромеханического преобразователя, соответствующая уравнению механической характеристики (2.39), представлена на рис. 2.8,а. Сравнивая рис. 2.7 и 2.8,а, можно наглядно представить, в какой степени упрощается анализ динамических свойств преобразователя при линеаризации.

Если решить уравнение (2.39) относительно скорости

Сурет 2.8 Структуры линеаризованного ЭМП

можно установить, что при идеальном холостом ходе двигателя, когда М(р) =0,

(2.41)

9 Дәріс .

Тақырып  Энергияны түрлендіру режимдері.

Дәрістің түрі : «Миға шабу»

Дәрістің мақсаты: Энергияны түрлендіру режимдерін, электр механикалық және механикалық    сипаттамаларды оқу

Дәріс жоспары :

9.1 Энергияны түрлендіру режимдері жайлы мәлімет.

9.2. Электр механикалық және механикалық    сипаттамалары.

9.3 Механикалық сипаттамалардың  қатандығы туралы түсінік

9.1 Энергияны түрлендіру режимдері жайлы мәлімет.

Энергия ағындарының бағыттарын қарастыру  көзқарасынан электр механикалық түрлендіргіштердің жұмыс режимдері 9.1 суретте келтірілген  .

Сурет.9.1 Энергияны түрлендірудің негізгі режимдері.

Электр энергияның механикалық энергияға түрлену процесстеріне (9.1.,а сур.) қуат ағындарының бағыттары сәйкес келеді, бұл түрлендіргіштің қозғалтқыш режимі. Бұл кезде тораптан келетін электрлік қуат Ре негізінде механикалық қуатқа Рмех түрленеді және оның бір аз бөлігі машинаның болатында және активті кедергілерінде шығындалады.

Электр машина қайтымды, сол себебті, егер оның білігіне механикалық қуат берілсе, ол торапқа параллель электр энергияның генераторы болып жұмыс атқарады, яғни торапқа қуат береді—Рс. Бұл кезде машинаға берілген механикалық қуаттың бір бөлігі жылу шығындары  δРт (сур. 9.1.,б) ретінде жоғалады. Мұны қозғалтқыштың тораппен параллель тежегіш жұмыс режимі деп атайды, кейде оны рекуперативті тежегіш режимі деп атайды.

9.1.,в суретте түрлендіргіштің көрсетілген жұмыс режимі  кезінде машина қуатты тораптан да және біліктен  де тұтынады және машинаға берілген барлық энергия жылу энергиясына түрленеді. Мұндай жұмыс режимді тораппен бірізді генераторлы режим деп атайды немесе  қарсы қосып тежеу режимі деп атайды.

Қозғалтқыштың автономды генератор режимі (тораппен байланысты емес) сур.9.1.,г көрсетілген. Бұл динамикалық тежеу режимі деп аталатын жұмыс режимінде білікке келтірілген механикалық қуат электрлік қуатқа түрленеді, сонан соң машинаның болатында және күштік тізбектің кедергілерінде жылу түрінде бөлінеді.

Қозғалтқыштың статикалық механикалық сипаттамалары 9.1.,д суретте  келтірілген, олар ротордың екі айналу бағытына сәйкес. Бірінші  және үшінші  квадранттарда механикалық қуат Рмех=Μω оң таңбалы- бұл квадранттар электр механикалық түрлендіргіштің қозғалтқышты жұмыс режиміне сәйкес. Екінші және төртінші квадранттарда қуат Рмех теріс таңбалы, бұл квадрантттар түрлендіргіштің тежегіш жұмыс режимдерін анықтайтын аймақ.

Энергияны электр механикалық түрлендіру процесстері  машина орамаларының активті кедергілерінде, магнитөткізкіштің болатында энергияның шығындалуымен және де механикалық шығындармен қоса өтеді. Жылу түрінде бөлінетін энергия шығындары   қозғалтқыштың сәйкес элементтерінің қызуына алып келеді. Қозғалтқыштағы энергия шығындарын тұрақты және айнымалы шығындардың сомасы ретінде көрсетуге ботыны белгілі. Тұрақты энергия шығындары ΔΡC  қозғалтқыштың өндіретін моментінен және күштік тізбегіндегі өтетін токқа тәуелді емес.

Айнымалы шығындар -  бұл күштік тізбектің активті кедергілеріндегі шығындарды көрсетеді, олар сол кедергілерден өтетін токтың I квадратына пропорционалды.Сол себебті шығындарды жазамыз

(9.1)

Бір уақытта қозғалтқышпен өндірілетін пайдалы энергия саны артуы , тораптан тұтынатын токтың артуына алып келеді және сәйкес  айнымалы мен тұрақты шығындардың көбеюіне. Сондықтан қозғалтқыштың пайдалы жүктемесі өскенде оның массасында бөлінетін жылу саны да артады , бұл оның бөлшектерінің температурасын жоғарлатады.Қозғалтқыштың мүмкін болатын максималды температурасы  оның температураның жоғарлауына сезімтал элементтерінің мүмкін болатын максималды температурасымен шектеледі.Казіргі уақыта дейін бұл элемент ол орамалардың оқшауламасы , ол үшін мүмкін болатын температура  машинаның басқа бөліктері үшін мүмкін болатын температурадан төмен, ал бұл температураның күрт өсуі оқшауламасының тез ескіруіне алып келеді.

Жоғарыда аталған ережелер энергияның электрмеханикалық түрлену процессіне маңызды шектеу қояды -  қозғалтқыштың қызуы бойынша шектеу. Қозғалтқышпен өндірілен пайдалы қуаттың, тораптан тұтынатын токтың, қозғалтқыштың электрмагнитті моменті сондай  мәнге жету қажет,  ол кезде қозғалтқыштың жұмыс температурасы мүмкін болатын мәнінен аспайтын    болуы  тиіс.

9.2. Электр механикалық және механикалық    сипаттамалары.

Электр жетегінің теориясында кеңінен қолданылатын электрмеханикалық және механикалық сипаттамалар электрмеханикалық байланысының санды және сапалы сипаттамалары болып табылады.

Электрмеханикалық сипаттама деп электр жетектің нақты динамикалық немесе статикалық  жұмыс режимдеріне сәйкес сипаттамаларды атайды – яғни i=f() немесе или =f(i). Сонымен қатар сол режимдердегі электр жетектің электрмагнитті моменті мен жылдамдығын байланыстыратын  сипаттамаларды М=f() немесе  =f(М) –механикалық сипаттамалар деп атайды.

Энергияны электрмеханикалық түрлендірудің динамикалық процесстерінде i(t) және  (t) функциялар арасында  математикалық байланысты көрсететін электрлік тепе-теңдіктің теңдеуі қозғалтқыштың барлық жұмыс режимдеріндегі электрмеханикалық сипаттамасының жалпы математикалық түрдегі теңдеуі .

(9.1)

Машинаның электр магнитті моменті орамалардағы ток арқылы жазылады

Осы екі электрмеханикалық сипаттаманың және электрмагнитті моменттің теңдеулерінен құралған жүйе келесі функциялар M(t) және (t) арасында барлық режимдердегі математикалық байланысты орнатады, яғни қозғалтқыштың механикалық сипаттамасының жалпы математикалық бейнеленуі болып табылады. Алда бұл теңдеулерді механикалық сипаттамалардың теңдеулері деп атайды.

Қозғалтқыштың механикалық сипаттамасының теңдеулер жүйесі:

(9.3)

9.1 және 9.3 теңдеулерімен анықталатын электрмеханикалық және механикалық сипаттамалар электр жетегінің жұмыс режимдеріне тәуелді динамикалық және статикалық болып бөлінеді. Динамикалық жұмыс режиміне сәйкес келесі динамикалық электрмеханикалық i=f() және механикалық М=f() сипаттамалар қатысты, ал статикалық сипаттамаларды жалпы динамикалық теңдеулерге статикалық жұмыс режимінің шарттарын қойып алады.

Электр жетегінің дұрыс жобалануы және үнемді қолданылуы үшін қозғалтқыштың механикалық сипаттамаларының өндірістік механизмдер сипаттамаларымен сәйкестігін білу керек. Өндірістік механизмнің механикалық сипаттамасы деп қозғалтқыш білігіне келтірілген жылдамдық пен механизмнің кедергі иінкүші ω=f(М) арасындағы тәуелділікті атайды. Әртүрлі өндірістік механизмдердің әртүрлі механикалық сипаттамалары болады. Оларды жалпы түрде келесі формуламен жазуға болады

,                                                                (9.4)

мұнда: Мс – ω жылдамдығы кезіндегі механизмнің кедергі иінкүші;

Мо – механизмнің қозғалмалы бөлігіндегі үйкеліс кедергісінің иінкүші;

Mс.н  – ωн жылдамдығы кезіндегі кедергі иінкүші.

Келтірілген формулаларға сәйкес өндірістік механизмдердің механикалық сипаттамаларын келесі негізгі категорияларға жатқызуға болады.

ω

М

0

2

1

3

4

9.2 -  сурет. Өндірістік механизмдердің механикалық сипаттамалары

Жылдамдықтан тәуелсіз механикалық сипаттама (Х=0 кезіндегі 1.3.1-  суретіндегі 2 қисығы). Бұл сипаттамалар көтеру крандары, металл кесуші станоктардың беру механизмдері, поршенді сорғылар, конвейерлерде болады.

Сызықты өсетін механикалық сипаттама (Х=1 кезіндегі 1 қисығы). Мұндай сипаттама тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток генераторында болады.

Сызықты емес - өсетін (парабола) механикалық сипаттама (3 қисығы Х=2 кезінде). Мұндай сипаттамасы бар механизмдер желдеткіштік жүктемесі бар механизмдер деп аталады – ортадан тепкіш сорғылар, есу қалақтары және т. б.

Сызықты емес – құлдилайтын механикалық сипаттама (Х=1 кезіндегі 4 қисығы). Бұл сипаттамаға бірқатар токарлық, жонушы станоктар ие болады.

Электр қозғалтқышының механикалық сипаттамасы деп оның бұрыштық сипаттамасының айналдырушы иінкүшіне тәуелділігін ω=f(M) атайды.

Электр жетегі механикалық сипаттамасының қатаңдығы деп электр қозғалтқышының электр магниттік иінкүштерінің айырмасының электр жетегінің бұрыштық жылдамдықтары айырмасына қатынасын атайды.

.

Механикалық сипаттамалардың түрлері:

а) иінкүш өзгерген кезде жылдамдық өзгеріссіз қалатын абсолютті қатаң механикалық сипаттама, бұл сипаттама синхронды қозғалтқыштарда болады (1.3.2 -  суреті, 1 қисығы);

б) иінкүш өзгерген кезде жылдамдықтың өзгеруі өте аз болатын қатаң механикалық сипаттама, бұл сипаттама тәуелсіз қоздырылатын тұрақты ток қозғалтқыштарында болады (2 қисығы);

в) иінкүш өзгерген кезде жылдамдық біршама өзгеретін жұмсақ механикалық сипаттама (3 қисығы);

ω

М

0

1

2

3

4

1.3.2 -  сурет. Электр қозғалтқышының механикалық сипаттамалары

г) жылдамдық өзгерген кезде иінкүш өзгеріссіз қалатын абсолютті жұмсақ сипаттама, бұл сипаттама «қозғалтқыш – ток көзі» жүйесінде орын алады (4 қисығы).

Электрмагнитті М және кедергі Мс моменттер уақытқа, орналасуына, жылдамдықтан  тәуелді . Ең маңызды байланыс М және Мс  жылдамдықтан ω тәуелділігі,  бұл тәуелділіктерді сәйкес қозғалтқыштың М() және жүктеменің Мс() механикалық сипаттамасы деп атайды. Электр жетектің статикалық және динамикалық режимдерін талдағанда механикалық сипаттамалар өте ыңғайлы және пайдалы құрал болып табылады. Себебі механикалық сипаттамалар  - М жазықтықтың төрт квадрантында орналасады, сондықтан моменттің және жылдамдықтың таңбалары әр түрлі болады.

Мысал ретінде асинхронды қозғалтқыштың (М) және ортадан тепкіш машина сипаттамасын қарастырамыз( суретте......... келтірілген)  Бұл шамалардың таңбаларын анықтау үшін  бір бағытты оң деп қабылдаймыз мысалы : сағаттың тілінің бағытын + немесе жоғары +. Қозғалыс бағыты бойынша бағытталған ( қозғалтушы) моменттер жылдамдықтың таңбасымен сәйкес (бұл келесі бөлік 0 - Мк.з.) , ал қозғалысқа қарсы бағытталған (тежеуші) моменттер жылдамдықтың таңбасына қарсы (сипаттаманың қалған бөлігі)

2.3. Пример механических характеристик

Моменты принято делить на активные и реактивные. 
Активные моменты могут быть как движущими, так и тормозящими, их направление не зависит от направления движения: момент, созданный электрической машиной (М на рис. 2.3), момент, созданный грузом, пружиной и т.п. Соответствующие механические характеристики могут располагаться в любом из четырех квадрантов.
Реактивные моменты – реакция на движение, они всегда направлены против движения, т.е. всегда тормозящие: момент от сил трения, момент, создаваемый центробежной машиной (Мс на рис. 2.3) и т.п.

Механические характеристики всегда располагаются во втором и четвертом квадрантах.
Механические характеристики принято оценивать их жесткостью . Они бывают (рис. 2.4) абсолютно жесткими (1), абсолютно мягкими (2) могут иметь отрицательную <0(3) или положительную (4) жесткость.

Рис. 2.4. Механические характеристики с различной жесткостью
Механические характеристики двигателя и нагрузки, рассматриваемые совместно, позволяют очень просто определить координаты – скорость и моменты – в установившемся (статическом) режиме wуст и Муст. Действительно, если отразить зеркально относительно оси скорости характеристику Мс (рис. 2.5,а), то точка А пересечения отраженной кривой – Мс с характеристикой двигателя М определит установившийся режим, поскольку выполнится условие М+(-Мс)= 0 или , отрезки АВ и ВС будут равными.

9.3.  Механикалық сипаттамалардың  қатандығы туралы түсінік.

Алуан түрлі машиналардың жұмыс бөлігінің жылдамдығы өзгергенде моменттің өзгеру дәрежесімен таңбасы әр  түрлі және ол механикалық сипаттамаларының қатаңдығымен сипатталады.  Механикалық сипаттаманың қатаңдығы – бұл моменттердің өзгеруінің  әр түрлі бұрыштық жылдамдықтарға сәйкес

Степень и знак изменения момента с изменением скорости у разных РО различна и характеризуется так называемой жёсткостью их механических характеристик. Жёсткость механической характеристики – это отношение изменения моментов к соответствующей разности угловых скоростей. В случае нелинейных характеристик их жёсткость не постоянна и определяется в каждой точке как производная момента по угловой скорости:

.                                                  (3.2)

Механизмы, имеющие характеристику 1 (рис. 3.1) имеют жёсткость, равную нулю:  = 0; для механизмов второй группы (кривые 2 и 3 на рис. 3.1) жесткость положительна:  > 0, а у механизмов третьей группы (кривая 4 на рис. 3.1) отрицательна:  < 0.[3]

Өзін-өзі бақылау сұрақтары

1.  Қозғалтқыштың және жұмыс машинасының механикалық сипаттамалары нені көрсетеді

2.  Қозғалтқыштың және жұмыс машинасының механикалық сипаттамаларын қолданып машинаның қалыпты  жұмыс режимінің  жылдамдығын  қалай анықтауға болады

3. Механикалық сипаттаманың қатаңдығы деп нені айтады , ол нені анықтайды  ?

4. Механикалық сипаттамалардың қандай қатаңдықтары болады  ?

5.  Жүктеменің активті моменті деген не

10 Дәріс

Тақырып: Энергияның түрлендірудің энергетикалық  көрсеткіштері

Дәріс түрі: Ақпараттық

Дәрістің мақсаты:

Дәрістің жоспары:

10.1  Энергияның түрлендірудің энергетикалық  көрсеткіштері

10.2 .Энергияны электр механикалық  түрлендіру процесіне қойылатын шектеулер.

10.1  Энергияның түрлендірудің энергетикалық  көрсеткіштері.

Электр жетектің энергетикалық көрсеткіштері электр жетек жүйесінің энергияны тиімді түрлендіруін (ПӘК- пайдалы әрекет коэффициенті) және энергияны тораптан тиімді тұтынуын сипаттайды (cosϕ- қуат коэффициенті). ПӘК және cosϕ –дің лездік мәндері электр жетектің қалыптасқан жұмыс режимдеріндегі тиімді жұмысын сипаттауы мүмкін. Циклды ПӘК бұл –бір циклда өндірілген механикалық жұмыстың А , осы уақытта тораптан тұтынған электр энергияға (активті энергия Р)  қатынасы .

10.2 .Энергияны электр механикалық  түрлендіру процесіне қойылатын шектеулер.

Энергияны электр механикалық түрлендіру процесстері  машина орамаларының активті кедергілерінде, магнитөткізкіштің болатында энергияның шығындалуымен және де механикалық шығындармен қоса өтеді. Жылу түрінде бөлінетін энергия шығындары   қозғалтқыштың сәйкес элементтерінің қызуына алып келеді. Қозғалтқыштағы энергия шығындарын тұрақты және айнымалы шығындардың сомасы ретінде көрсетуге ботыны белгілі. Тұрақты энергия шығындары ΔΡC  қозғалтқыштың өндіретін моментінен және күштік тізбегіндегі өтетін токқа тәуелді емес

Айнымалы шығындар -  бұл күштік тізбектің активті кедергілеріндегі шығындарды көрсетеді, олар сол кедергілерден өтетін токтың I квадратына пропорционалды.Сол себебті шығындарды жазамыз

(2.49)

Бір уақытта қозғалтқышпен өндірілетін пайдалы энергия саны артуы , тораптан тұтынатын токтың артуына алып келеді және сәйкес  айнымалы мен тұрақты шығындардың көбеюіне. Сондықтан қозғалтқыштың пайдалы жүктемесі өскенде оның массасында бөлінетін жылу саны да артады , бұл оның бөлшектерінің температурасын жоғарлатады.Қозғалтқыштың мүмкін болатын максималды температурасы  оның температурасының жоғарлауына сезімтал элементтерінің мүмкін болатын максималды температурасымен шектеледі.казіргі уақыта дейін бұл элемент ол орамалардың оқшауламасы , ол үшін мүмкін болатын температура  машинаның басқа бөліктері үшін температурадан төмен, ал мүмкін болатын температураның күрт өсуі оқшауламасының тез ескіруіне алып келеді.

Жоғарыда аталған ережелер энергияның электрмеханикалық түрлену процессіне маңызды шектеу қояды -  қозғалтқыштың қызуы бойынша шектеу. Қозғалтқышпен өндірілен пайдалы қуаттың, тораптан тұтынатын токтың, қозғалтқыштың электрмагнитті моменті сондай  мәнге жету қажет,  ол кезде қозғалтқыштың жұмыс температурасы мүмкін болатын мәнінен аспайтын    болуы  тиіс.

Қызу бойынша  қозғалтқыштың мүмкін болатын жүктемесі оның номиналды жүктемесі деп аталады және құжатында, каталогта нұсқалады. Осыдан номиналды жүктеме – бұл  қозғалтқыш номиналды жұмыс режимде( ұзақ, қайталама-қысқа т.б.) істеп тұрғанда мүмкін болатын  температураға дейін қызады. Қозғалтқыштың номиналды көрсеткіштері: білігіндегі номиналды қуат  Рном ,номиналды ток Iном, орамалар қоректенетін номиналды кернеу Uном  және жиілік  fном , номиналды жылдамдық  ωном (әдетте айналу жиілігі нұсқалады п, об/мин).айнымалы ток қозғалтқыштары үшін  пайдалы әрекет коэффициенті нұсқалады ПӘК -ηном және қуат коэфициенті cosном.Тұрақты ток қозғалтқыштары үшін  ПӘК анықталады:

Қызу бойынша шектеулер қозғалтқыштың номиналды жүктемесінің  қысқа уақытта жоғарлау мүмкіндігін жоймайды, оның мүмкін болатын мәні қозғалтқыштың асқын жүктелу қабілеті деп аталады:

мұнда: Мдоп, Iдоп – қозғалтқыштың қысқа уақыт асқын жүктелу кезіндегі максималды мүмкін болатын момент пен ток.

Қозғалтқыштың асқын жүктелу коэффициценті түрлі себептермен шектеледі. Мысалы тұрақты ток қозғалтқыштары үшін бұл қатаң шектелу болып табылады себебі якор тогынның коллектормен коммутациялау шартымен байланысты.Мұндай машинаның ток бойынша асқын жүктелуі щеткалар астында ұшқынның артуына алып келеді. Токтың өте үлкен мәнінде ұшқын қауіпті өлшемдерге жетеді, коллектор доғамен жабылуы мүмкін- яғни коллекторда  айнала отпен қамтылады, бұл машинаны істен шығарады. Қанағаттанарлық коммутацияны қамтамасыз етілетін токтың максималды мәні қозғалтқыштың шекті мүмкін болатын  моментін шектейді

Тұрақты ток машинаның коллекторында токты коммутациялау машинада энегияның түрлендіру режимдеріне қосымша шектеулер қояды. Коллектордағы ұшқын  тек якор тогына тәуелді емес ол уақыт бойынша оның өзгеру жылдамдығына да тәуелді, ток тез өзгергенде қосымша полюстердің ағындарының якор тогынан қалып қою орыны бар, ол электрмагнитті инерцияның және құйынды токтардың салдарынан . Сондықтан қозғалтқыш моментінің максималды өзгеруінің жылдамдығы шектелуі тиіс.

Коллекторсыз айнымалы ток машиналары үшін күштік тізбектерінің ток бойынша үлкен асқын жүктелулері мүмкін. Мұндайда мүмкін болатын моменттің Мдоп мәні тораптың номиналды кернеуі және номиналды қоздыруында қозғалтқыш өндіруге қабілетті моменттің үлкен  мәнімен шектеледі. Қозғалтқыштың  Мдоп бағалағанда торап кернеуінің номиналды мәніне қатысты  норма бойынша мүмкін төмендеуін есепке алу тиіс.

Тұрақты ток машиналары үшін шынайы бос жүріс жылдамдығы якорь тізбегіне берілген ιιЯ(ρ) кернеумен анықталады, ал айнымалы ток машиналар үшін –жүйеге берілген  кернеу жиілігімен, ол өрістің бұрыштық жылдамдығына пропорционалды. Сондықтан сызықтандырылған электромеханикалық түрлендірігіштің механикалық сипаттамасының теңдеуі жалпы түрде жазылады:

(2.42)

Бұл өрнекке 2.42 құрылымды сұлба сәйкес келеді. Бұл құрылым келесіні көрсетеді электр жетектің жылдамдығының өзгеруі электромеханикалық түрлендіргіш үшін қоздырушы болып табылады, ол берілген басқарушы әсер кезінде электрмагнитті моментттің өзгеруін анықтайды. Қоздырушы бойынша электр механикалық түрлендіргіштің беріліс функциясы механикалық сипаттаманың динамикалық қатаңдығы деп аталады:.

:

(2.43)

Механикалық сипаттаманың динамикалық қатаңдығы жылдамдықтың барлық жұмыс режимдердегі өзгеруіне электромеханикалық түрлендіргіштің реакциясын талдауға мүмкіндік береді, ол автоматты басқару теориясының жиіліктік әдісіне негізделген. Динамикалық қатаңдықтың АФС теңдеуі динамикалық қатаңдықтың

(2.44)

Тербеліс жиілігіне тәуелді екенін көрсетеді Ω

(2.45)

және момент пен жылдамдықтың тербелісі арасындағы фаза бойынша ығысуын  ψβ(Ω). Электромеханикалық түрлендіргіштің статикалық жұмыс режиміне (р=0) статикалық қатаңдықтың модулі сәйкес

(2.46)

ал фаза ψβ(0)= -π. Осыған статикалық режим (2.42) үшін теңдеуді жазып көз жеткізу мүмкін (р=0):

(2.47)

Мұны жылдамдық бойынша дифференциалдау арқылы аламыз

(2.48)

Механикалық сипаттаманың статикалық қатаңдығының модулі келесіні көрсетеді: электр жетектің механикалық бөлігінде статикалық жүктің өзгеруінің арқасында, жылдамдық өзгергенде  қозғалтқыштың моменті қалай өзгеретінін . Электр жетек теориясында  бұл көрсеткіш өте  маңызды , себебі түрлі жұмыс режимдерде механикалық сипаттаманың қатаңдығына қойылатын талаптар электр жетектің технологиялық талаптарымен ( машинаны қозғалысқа келтіру жағынан) анықталады.

Динамикалық қатаңдықтың жиіліктік сипаттамасы (2.43) келесіні бағалайды: электр жетектің жұмыс режимін талдау үшін жиіліктің қай жолағында статикалық механикалық сипаттаманы қолдануға болатынын . Сонымен қатар олар электр жетектің жұмысының динамикалық процессінде жылдамдықтың немесе моменттің орнатылған мәндерін қолдану дәлдігін сипаттайды.

Қозғалтқыштағы энергия шығындарын тұрақты және айнымалы шығындардың сомасы ретінде көрсетуге болатыны белгілі. Тұрақты энергия шығындары ΔΡC  қозғалтқыштың өндіретін моментінен және күштік тізбегіндегі өтетін токқа тәуелді емес.

Айнымалы шығындар -  бұл күштік тізбектің активті кедергілеріндегі шығындарды көрсетеді, олар сол кедергілерден өтетін токтың I квадратына пропорционалды.Сол себебті шығындарды жазамыз

(2.49)

Бір уақытта қозғалтқышпен өндірілетін пайдалы энергия санының артуы , тораптан тұтынатын токтың артуына алып келеді және сәйкес  айнымалы мен тұрақты шығындардың көбейюіне. Сондықтан қозғалтқыштың пайдалы жүктемесі өскенде оның массасында бөлінетін жылу саны да артады, бұл оның бөлшектерінің температурасын жоғарлатады. Қозғалтқыштың мүмкін болатын максималды температурасы,  оның температурасының жоғарлауына сезімтал элементтерінің мүмкін болатын максималды температурасымен шектеледі, казіргі уақыта дейін бұл элемент ол орамалардың оқшауламасы, ол үшін мүмкін болатын температура  машинаның басқа бөліктері үшін температурадан төмен, ал мүмкін болатын температураның күрт өсуі оқшауламасының тез ескіруіне алып келеді.

Жоғарыда аталған ережелер энергияның электрмеханикалық түрлену процессіне маңызды шектеу қояды -  қозғалтқыштың қызуы бойынша шектеу. Қозғалтқышпен өндірілен пайдалы қуаттың, тораптан тұтынатын токтың, қозғалтқыштың электрмагнитті моменті сондай  мәнге жету қажет,  ол кезде қозғалтқыштың жұмыс температурасы мүмкін болатын мәнінен аспайтын    болуы  тиіс.

Қызу бойынша  қозғалтқыштың мүмкін болатын жүктемесі оның номиналды жүктемесі деп аталады және құжатында, каталогта нұсқалады. Осыдан номиналды жүктеме – бұл  қозғалтқыш номиналды жұмыс режимінде( ұзақ, қайталама-қысқа т.б.) істеп тұрғанда, мүмкін болатын  температураға дейін қызуы. Қозғалтқыштың номиналды көрсеткіштері: білігіндегі номиналды қуат  Рном ,номиналды ток Iном, орамалар қоректенетін номиналды кернеу Uном  және жиілік  fном , номиналды жылдамдық  ωном (әдетте айналу жиілігі нұсқалады п, об/мин).айнымалы ток қозғалтқыштары үшін  пайдалы әрекет коэффициенті нұсқалады ПӘК -ηном және қуат коэфициенті cosном.Тұрақты ток қозғалтқыштары үшін  ПӘК анықталады:

Қызу бойынша шектеулер қозғалтқыштың номиналды жүктемесінің  қысқа уақытта жоғарлау мүмкіндігін жоймайды, оның мүмкін болатын мәні қозғалтқыштың асқын жүктелу қабілеті деп аталады:

мұнда: Мдоп, Iдоп – қозғалтқыштың қысқа уақыт асқын жүктелу кезіндегі максималды мүмкін болтын момент пен ток.

Қозғалтқыштың асқын жүктелу қабілеті түрлі себептермен шектеледі. Тұрақты ток қозғалтқыштары үшін бұл шектеулер өте қатаң болып табылады, себебі якор тогының коллектормен коммутациялану шартымен байланысты. Бұл машиналардың ток бойынша асқын жүктелуі шеткаларда ұшқынның артуына алып келеді.  При недопустимо большом токе искрение достигает опасных размеров, при которых возможно перекрытие коллектора дугой, — так называемый круговой огонь на коллекторе, который обычно выводит машину из строя. Наибольшее значение тока, при котором обеспечивается удовлетворительная коммутация, и ограничивает предельно допустимое значение момента двигателя Мдоп.

Условия коммутации тока на коллекторе машин постоянного тока накладывают дополнительное ограничение на режимы преобразования энергии в машинах постоянного тока. Искрение на коллекторе зависит не только от тока якоря, но и от скорости его изменения во времени, так как при быстрых изменениях тока имеет место отставание потока дополнительных полюсов от тока якоря вследствие электромагнитной инерции и наличия вихревых токов. Поэтому при работе машины постоянного тока должно выполняться условие diя/dt (diя/dt)доп, где (diя/dt)доп - максимально допустимая по условиям коммутации скорость изменения тока якоря. Соответственно должна быть ограничена и максимальная скорость изменения момента двигателя.

Для бесколлекторных машин переменного тока допустимы значительно большие перегрузки по току силовых цепей, чем для машин с коллекторами. При этом значения Мдоп обычно ограничиваются наибольшим моментом, который машина способна развить при номинальном напряжении сети и номинальном возбуждении, если таковое имеется. Обычно при оценке Мдоп следует учитывать допустимое по нормам снижение напряжения сети относительно его номинального значения.

3 Тарау .Электр механикалық жүйелердің динамикасы

12  Дәріс

Тақырып : Сызықтық механикалық сипаттамасы бар электр механикалық жүйенің жұмыс режимдері

Дәріс түрі:

Дәрістің мақсаты: . Сызықтық механикалық сипаттамасы бар электр механикалық жүйенің жалпылама құрылымдық схемасын, статикалық жұмыс режимдерін оқу.

Дәрістің жоспары:

12.1. Сызықтық механикалық сипаттамасы бар электр механикалық жүйенің жалпылама құрылымдық схемасы.

12.2  Жүйенің статикалық  жұмыс режимдері

Өзін-өзі бақылау сұрақтары

13 Дәріс .

Тақырып  Серпінді байланысы бар электрмеханикалық жүйенің динамикалық қасиеттері

Дәрістің түрі: Ақпараттық

Дәрістің мақсаты :

Дәрістің жоспары:

13.1. Серпінді механикалық байланыстарын есепке алмағандағы жүйенің динамикалық қасиеттеріне жиіліктік талдау.

Электромеханические  системы  (ЭМС)

подъемно-транспортных механизмов, в ча-

стности мостовых кранов, представляют со-

бой сложные нелинейные объекты с упру-

гими связями, в ряде случаев оснащенные

двухдвигательным или многодвигательным

электроприводом.  Металлоконструкции

кранов  имеют  значительные  массы,  боль-

шие габаритные размеры и конечную жест-

кость  элементов.  Это  предопределяет

сложный характер динамических процессов

в ЭМС.

При  упругих  колебаниях  в  ЭМС  наи-

большие динамические нагрузки возникают

в элементах, имеющих наименьшую жест- кость. Для механизма передвижения крана

такими элементами являются ферма моста

и канат с подвешенным грузом. Анализ ди-

намических процессов в ЭМС целесообраз-

но вести сделав следующие допущения:

- Массивные тела считаются абсолютно

жёсткими,  вся  их  масса  сосредоточена  в

центрах тяжести тел.

- Силы,  действующие  в  системе,  при-

ложены к сосредоточенным массам.

- Деформация  упругих  звеньев  линей-

на.

Введение данных допущений позволяет

упростить  систему,  при  этом  характер  ос-

новных  динамических  процессов  в  упро щённой  системе  совпадает  с  характером

процессов в реальной системе. В частности,

неизменной  остаётся  частота  и  амплитуда

колебаний  в  элементах,  имеющих  наи-

меньшую жёсткость. В крановых механиз-

мах  часть  элементов  движется  поступа-

тельно, а часть вращательно, поступательно

движутся наиболее инерционные элементы:

мост, тележка, груз. При составлении рас-

чётной схемы трехмассовой системы, при-

веденной на рис.1, используется общепри-

нятый подход [1,2,3], в соответствии с ко-

торым все поступательно движущиеся мас-

сы приводятся к валу двигателя с помощью

коэффициента приведения

KR

=

j

R

,                          (1)

где R - радиус ведущего колеса;   j - переда- -

Рис.1. Трёхмассовая расчётная схема механизма передвижения моста крана

13. 2.  Серпінді байланысы бар электрмеханикалық жүйенің динамикалық қасиеттері.

Практически реализовать потенциальные возможности электрических

двигателей,  силовой  электроники,  средств  вычислительной  и  измерительной

техники  оказалось  проблематичным  из-за  влияния  на  динамику  привода

упругих механических звеньев.

Упругие механические звенья привода машин, как накопители энергии,

возбуждают  колебания  его  координат  с  отклонениями  процессов  от

предписанных технологией и ростом нагрузок на передачи и электродвигатель.

Динамические нагрузки колебательного характера не позволяют использовать

электрическое  оборудование  по  перегрузочной  способности,  значительно

сокращают срок службы узлов и деталей механической передачи по износу и Одним  из  приоритетных  направлений  активного  подавления  упругих

механических  колебаний  является  синтез  электромеханических  систем  с

реализацией демпфирующего действия электропривода. Однако, используемые

в  этом  смысле  на  практике  методики  синтеза  параметров  и  структур

электромеханических  систем  предполагает  минимизацию  реакции

электропривода  на  д  е  й  с  т  в  и  е  колебаний  механической  части,  а  в

действительности  в  электромеханической  системе  необходимо  рассматривать   в з а и м о д е й с т в и е колебаний.

блок-схемам.  Электромеханический  преобразователь  при  исследовании

переходных  процессов  представляется  с  моментом,  зависящим  линейно от

скорости, механическая часть включает в себя упругие звенья и инерционные

массы (количеством до четырех).

С  развитием  и  совершенствованием  автоматизированного

электропривода  динамические  расчеты  требуют  учета  специфических

особенностей механизмов – упругих связей. И, для общего случая, авторами [3]

предлагается  расчетная  схема  с  вращающейся  массой  ротора  двигателя  и

приведенной к ней части элементов привода (муфты, шкивы, редуктор, барабан

и  т.д.),  которая  соединена  безынерционным  упругим  звеном  с  приведенным

моментом  инерции  механизма.  Такая  расчетная  модель  при  исследовании

переходных  процессов  позволит  выяснить,  как  отражается  упругое  звено  на

движении  механизма  и,  соответственно,  на  динамических  свойствах

электропривода.  Механические  характеристики  двигателя  считаются

13. 3. Электр жетегінің демпферлеуші қабілеті туралы түсінік және оның параметрлерінің механикалық бөлігіндегі тербеліске тигізетін ықпалы.

Өзін-өзі бақылау сұрақтары

Дәріс 14.

Тақырып 1.Механикалық, электр механикалық және жылу электр механикалық өтпелі процестер

Дәрістің түрі: Ақпараттық

Дәрістің мақсаты :

Дәрістің жоспары:

Өзін-өзі бақылау сұрақтары

15 лекция

Тақырып Қозғалтқыштың және механизімнің сипаттамалар сызықты кезінде өтпелі процесстер

Дәрістің түрі: Ақпараттық

Дәрістің мақсаты :

Дәрістің жоспары:

Өзін-өзі бақылау сұрақтары

4. МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

4.1. Двигатель постоянного тока независимого и параллельного возбуждения

Схема включения двигателя постоянного тока с независимым возбуждением (рис. 4.1), когда для питания цепи возбуждения используется отдельный источник постоянного тока, находит применение в регулируемых электроприводах[1].

Якорь двигателя М и его обмотка возбуждения LМ обычно получают питание от разных, независимых друг от друга источников напряжения U и UВ, что позволяет отдельно регулировать напряжение на якоре двигателя и на обмотке возбуждения. Направление тока I и эдс вращения двигателя Е, показанные на рис. 4.1, соответствуют двигательному режиму работы, когда электрическая энергия потребляется двигателем из сети: Рэ = Uc I и преобразуется в механическую, мощность которой Рм = М ω. Зависимость между моментом М и частотой вращения ω двигателя определяется его механической характеристикой.

Рис. 4.1. Схема включения двигателя постоянного тока независимого
возбуждения: а – цепи якорной обмотки; б – цепи возбуждения

При установившемся режиме работы двигателя приложенное напряжение U уравновешивается падением напряжения в якорной цепи I∙R и наведенной в якоре эдс вращения Е, т.е.

,                                            (4.1)

где I – ток в якорной цепи двигателя; R = Rя + Rр1 – суммарное сопротивление якорной цепи, Ом, включающее внешнее сопротивление резистора Rp1 и внутреннее сопротивление якоря двигателя Rя (при наличии дополнительных полюсов учитывается и их сопротивление):

,                                              (4.2)

где k – конструктивный коэффициент двигателя; k = pN/2a (р – число пар полюсов двигателя; N – число активных проводников обмотки якоря; 2а – число пар параллельных ветвей обмотки якоря; Ф – магнитный поток двигателя.

Подставив в уравнение баланса напряжений якорной цепи выражение для Е и выразив ω, получим:

.                                            (4.3)

Это уравнение называется электромеханической характеристикой двигателя.

Для получения механической характеристики необходимо найти зависимость скорости от момента двигателя. Запишем формулу связи момента с током якоря двигателя и магнитным потоком:

.                                              (4.4)

Выразим ток якоря двигателя через момент и подставим в формулу электромеханической характеристики:

,                                   (4.5а)

или

,                                        (4.5б)

где ω0 = U / kФ – частота вращения машины в режиме идеального холостого хода; β = (kФ)2 / R – жёсткость механический характеристики машины[2].

|  | Механическая характеристика двигателя при неизменных параметрах U, R и Ф представляется прямой линией 1 (рис. 4.2). На холостом ходу (М = 0) двигатель вращается с частотой вращения 0. По мере увеличения момента нагрузки частота вращения снижается, номинальному моменту нагрузки МН соответствует номинальная частота вращения 0. Изменение величины питающего напряжения вызывает пропорциональное уменьшение частот вращения во всех режимах работы. При этом жесткость механической характеристики  сохраняется, так как его величина, согласно (4.5б), определяется сопротивлением якорной цепи, конструктивным коэффициентом и магнитным потоком машины. Согласно (4.5), путем изменения величины питающего напряжения U от нуля до номинального значения (например, при помощи управляемого тиристорного выпрямителя), можно изменять частоту вращения вала в широких пределах, что подтверждается рис. 4.2 (характеристиками 2). При этом диапазон плавного и экономичного регулирования частоты вращения – глубина регулирования – находится по формуле , (4.6) |
| --- | --- |

где wmax, wmin – максимально и минимально возможные частоты вращения при данном способе регулирования.

Практически значение глубины регулирования достигает 10…100 тыс. Столь большой диапазон регулирования позволяет исключить или значительно упростить механическую трансмиссию.

Вторым способом регулирования частоты вращения двигателя является изменение сопротивления якорных цепей – путём включения последовательно в цепь якоря регулировочного резистора RР1 (рис. 4.1). В этом случае, согласно (4.5), при увеличении сопротивления жесткость характеристики машины уменьшается (рис. 4.2, линии 3). Как видно из рис. 4.2, частота вращения машины при идеальном холостом ходе: М = 0 не изменяется, а с ростом момента нагрузки частота вращения снижается значительно (β уменьшается). Данный способ регулирования позволяет изменять частоту вращения в значительном диапазоне, однако вследствие значительных потерь мощности в регулировочном резисторе резко снижается кпд привода:

.                                         (4.7)

Регулирование частоты вращения машины постоянного тока магнитным потоком машины Ф – за счёт изменения тока возбуждения резистором RР2 (см. рис. 4.1) – является экономичным способом, так как потери в резисторе RР2 не велики вследствие малого тока возбуждения. Однако этот способ позволяет лишь увеличивать частоту вращения по сравнению с номинальной (глубина регулирования не превышает D = 2…3). Такой способ регулирования предусмотрен для большинства машин[3].

Ранее была рассмотрена работа двигателя независимого возбуждения в двигательном режиме, чему соответствовали механические характеристики, представленные на рис. 4.2 и расположенные в первом квадранте координатных осей. Однако этим не исчерпываются возможные режимы работы электродвигателя и его механические характеристики. Весьма часто в современных электроприводах необходимо быстро и точно остановить механизм или изменить направление его движения. Быстрота и точность, с какой будут проделаны эти операции, во многих случаях определяют производительность механизма. Во время торможения или перемены направления движения (реверса) электродвигатель работает в тормозном режиме на одной из механических характеристик, соответствующих осуществляемому способу торможения. Графическое изображение механических характеристик машины независимого возбуждения для разных режимов работы представлено на рис. 4.3.[4]

Рис. 4.3. Механические характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения при различных режимах работы: 1 – механическая характеристика при номинальном напряжении на якоре; 2 – механическая характеристика при напряжении на якоре, равном нулю

Здесь, кроме участка характеристик, соответствующих двигательному режиму (квадрант I), показаны участки характеристик в квадрантах II и IV, характеризующие три возможных способа генераторного электрического торможения, а именно:

1) торможение с отдачей энергии в сеть (рекуперативное);

2) динамическое торможение;

3) торможение противовключением.

Рассмотрим подробнее особенности механических характеристик при указанных способах торможения.

1. Торможение с отдачей энергии в сеть, или рекуперативное торможение (генераторный режим работы параллельно с сетью) осуществляется в том случае, когда скорость двигателя оказывается выше скорости идеального холостого хода и его эдс Е больше приложенного напряжения U. Двигатель здесь работает в режиме генератора параллельно с сетью, которой он отдает электрическую энергию; ток при этом изменяет свое направление, следовательно, изменяет знак и момент двигателя, т. е. он становится тормозным: М = – Ia Ф. Если обозначить тормозной момент через МТ = –М, то уравнение (4.5) при ω > ω0 примет следующий вид:

.                                    (4.8)

Как видно из выражения (4.8), жесткость (наклон) механической характеристики в рассматриваемом генераторном режиме будет такой же, как и в двигательном. Поэтому графически механические характеристики двигателя в режиме торможения с отдачей энергии в сеть являются продолжением характеристик двигательного режима в область квадранта II (рис. 4.3). Этот способ торможения возможен, например, в приводах транспортных и подъемных механизмов при спуске груза и при некоторых способах регулирования скорости, когда двигатель, переходя к низшим скоростям, проходит значения ω>ω0. Такое торможение является весьма экономичным, поскольку оно сопровождается отдачей в сеть электрической энергии.

2. Динамическое торможение происходит при отключении якоря двигателя от сети и замыкании его на резистор (рис. 4.4), поэтому иногда его называют реостатным торможением. Обмотка возбуждения при этом должна оставаться присоединенной к сети.

Рис. 4.4. Схема включения двигателя постоянного тока независимого 
возбуждения при динамическом торможении.

При динамическом торможении, так же, как и в предыдущем случае, механическая энергия, поступающая с вала, преобразуется в электрическую. Однако эта энергия не отдается в сеть, а выделяется в виде теплоты в сопротивлениях цепи якоря.

Так как при динамическом торможении якорные цепи машины отключены от сети, то в выражении (4.5) следует приравнять нулю напряжение U, тогда уравнение примет вид:

.                                        (4.9)

При динамическом торможении механическая характеристика двигателя, как это видно из (4.9), представляет собой прямую, проходящую через начало координат. Семейство характеристик динамического торможения при различных сопротивлениях R якорной цепи показано ранее (см. рис. 4.3 квадрант II). Как видно из этого рисунка, жесткость характеристик уменьшается с увеличением сопротивления якорной цепи.

Динамическое торможение широко используется для останова привода при отключениях его от сети (особенно при реактивном характере момента), например при спуске грузов в подъемных механизмах. Оно достаточно экономично, хотя и уступает в этом отношении торможению с отдачей энергии в сеть.

3. Торможение противовключением (генераторный режим работы последовательно с сетью) осуществляется в том случае, когда обмотки двигателя включены для одного направления вращения, а якорь двигателя под воздействием внешнего момента или сил инерции вращается в противоположную сторону. Это может происходить, например, в приводе подъемника, когда двигатель включен на подъем, а момент, развиваемый грузом, заставляет привод вращаться в сторону спуска груза. Такой же режим получается и при переключении обмотки якоря (или обмотки возбуждения) двигателя для быстрой остановки или для изменения направления вращения на противоположное.

Графическое изображение механической характеристики для торможения противовключением, когда имеет место, например, так называемый тормозной спуск груза, приведено на рис. 4.3, из которого следует, что механическая характеристика при торможении противовключением является продолжением характеристики двигательного режима в квадрант IV.[5] 4.2. Механические и электромеханические характеристики двигателя постоянного тока последовательного возбуждения

Схема включения двигателя постоянного тока последовательного возбуждения представлена на рис. 4.5.

|  | Поток Ф в двигателе последовательного возбуждения является функцией тока якоря, т.е. зависит от нагрузки. Для построения электромеханической и механической характеристик машины воспользуемся известными формулами: (4.5а) – электромеханическая характеристика; (4.5б) – механическая характеристика. Если для упрощения анализа предположить, пренебрегая насыщением магнитной системы, линейную зависимость между потоком и током якоря, т. е. считать Ф = α I, то момент двигателя М = k Ф I = α k I 2. Подставив в равенство для угловой скорости двигателя значение тока, получим выражение для механической характеристики: (4.10) |
| --- | --- |

| Особенностью механической характеристики двигателя последовательного возбуждения является ее большая крутизна в области малых значений момента (рис. 4.6). Значительное увеличение угловой скорости при малых нагрузках обусловливается соответствующим уменьшением магнитного потока. При нагрузке ниже 15…20 % от номинальной работа машины практически не допустима вследствие чрезмерного увеличения скорости вращения якоря[1]. |  |
| --- | --- |

онтрольные вопросы

1.  Назовите основные способы регулирования частоты вращения двигателя постоянного тока независимого возбуждения.

2.  Как изменится скорость двигателя постоянного тока при уменьшении тока возбуждения, если момент на валу не превышает номинальный?

3.  Почему при регулировании скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения выше номинальной ослаблением поля снижается номинальный и максимальный момент двигателя?

4.  Какова должна быть скорость двигателя постоянного тока независимого возбуждения, чтобы он работал в режиме рекуперативного торможения?

5.  В каких тормозных режимах может работать двигатель постоянного тока независимого возбуждения?

6.  Что нужно сделать, чтобы изменить направление вращения двигателя постоянного тока последовательного возбуждения?

7.  Назовите способы регулирования скорости двигателя постоянного тока последовательного возбуждения и какой из этих способов более экономичен?

8.  Почему двигатель постоянного тока последовательного возбуждения не может работать в режиме холостого хода?

9.  Назовите основные способы регулирования частоты вращения асинхронных электродвигателей.

10.  Как связана жесткость механической характеристики асинхронных машин и частота вращения?

11.  Что такое критическое скольжение?

12.  Каким образом можно реализовать тормозные режимы работы асинхронных машин?

2Тақырып. Электр қозғалтқыштарының электр механикалық қасиеттері және сипаттамалары Дәріс 7. 1 Энергияны электр механикалық түрлендірудің динамикалық процестерін жалпылама математикалық түрде өрнектеу.

Дәріс 8. 1 Жалпыландырылған машинаның теңдеулерін координаталық және фазалық түрлендіру. 2 Теңдеулерді комплексті түрде жазу.

Дәріс 9. 1. Энергияны түрлендіру режимдері. 2. Электр механикалық және механикалық сипаттамалары. 3 Механикалық сипаттамалардың қатаңдығы туралы түсінік

Дәріс 7.   1  Энергияны электр механикалық түрлендірудің динамикалық процестерін  жалпылама     математикалық түрде өрнектеу.

Бұл тақырыпты  игеру үшін электр машина курсында өткен негізгі сұрақтарды еске түсіріп қайталу қажет. Ол келесі сұрақтар :  тұрақты және айнымалы ток машиналардың құрылысын, олардың тағайындалуын, негізгі элементтерін, статикалық сипаттамасын, якор реакциясы деген түсінікті және тұрақты ток машинасының коллекторында токтың коммутация шартын еске түсіру, машинаның жүктелу және бос жүріс режимінде магнит өрісі жайлы түсінік және оның негізгі сипаттамаларын. Машинаның электр магнитті моментінің және айналу ЭҚК формулаларын, негізгі формулаларды, айнымалы ток машинаның орынбасарлық схемасы мен векторлы диаграммаларын еске түсіріп, есте сақтау тиімді болады, автоматты басқару теориясы курсынан апериодикалық звеноның жиілік сипаттамасы жайлы түсінікті еске түсіру.

Электрмеханикалық түрлендіргіштің қасиеттерін оқу оның статикалық және динамикалық сипаттамаларының негізінде жүзеге асырылады, олар  қозғалтқыштың электрмагнитті моментінің кернеуден және жиіліктен, ротор жылдамдығынан және электр тізбектің параметрлерінен тәуелділігін анықтайды.

Изучение свойств электромеханических преобразователей осуществляется на основе анализа статических и динамических механических характеристик, определяющих зависимость электромагнитного момента двигателя от напряжения или частоты, скорости ротора и параметров электрических цепей.

Дәріс 43.  Тақырып : Электр жетегінің энергетикасы және оның қуатын таңдап алу негіздері

Дәріс жоспары:

43.1 Электр жетегінің энергетикасы жайлы жалпы мәлімет.

43.2 Электр жетектің энергетикалық сипаттамалары

43.1 Электр жетегінің энергетикасы.

Электр жетектің негізгі арналуы жұмысшы машиналардың орындаушы органдарының және механизімдердің қозғалысын қамтамасыздандыру және ол қозғалысты басқару. Бұл кезде электр энергияны тұтынуды және шығынын , электр жетек торапқа және басқа электр қабылдағыштарға қандай әсер тигізетінін есепке алу қажет. Электр жетектің бұл қасиеттерін бағалау үшін энергетикалық көрсеткіштер қолданылады: пайдалы әсер коэффициенті, қуат коэффициенті қуаттын және энергияны шығыны, кейде тораптан тұтынатын пайдалы қуат және энергия

Электр жетегінің энергетикасы келесі сұрақтарды қамтиды:

-тапсырылған механикалық жұмысты орындағанда  шығындарды есептеу;

- энергияны электрмеханикалық түрлендіргенде энергия шығындарын анықтау;

-  қозғалтқыштың және түрлендіргіштердің қажетті қуатын анықтау;

- электр жетектің  жұмыс кезеңдерінде энергияны тұтыну режимдерін талдау;

-активті және реактивті энергияны тиімді қолдануын.

Казіргі уақытта электр жетегінің жоғары энергетикалық көрсеткіштерін қамтамасыздандыру

43.2 Электр жетектің энергетикалық сипаттамалары

Электр жетектің маңызды энергетикалық көрсеткіштері – пайдалы әсерлі коэффициенті ПӘК және қуат коэффициенті cos φ, осы маңызды  энергетикалық көрсеткіштерді тораптан тұтынатын энергия Wc, білікте  шығындалатын энергия Wмех және электр жетектегі шығындар ΔW анықтайды.

Пайдалы әсер коэффициенті ПӘК және қуат коэффициенті cos φ келесі формуламен анықталады :

=РвРс                 cos φ=РсS

мұнда : Рв-электр қозғалтқыштың білігіндегі қуат;

Рс- қозғалтқыштың тораптан тұтынатын активті энергиясы;

S - тораптан тұтынатын толық қуат.

Пайдалы әсер коэффициентінің ПӘК және қуат коэффициентінің cos φ жоғарлауы электр жабдықтарды толық қолдануға мүмкіндік береді және оларды пайдаланғандағы шығындарды төмендетеді. Пайдалы әсер коэффициенті ПӘК және қуат коэффициенті cos φ электр жетектің жұмыс режимдеріне: тораптың кернеуі U мен жиілігіне f , статикалық моментке Мс , айналу жиілігіне   елеулі  тәуелді.

Пайдалы әсер коэффициент ПӘК – электр жетектің энергетикалық сипаттамасы, ол энергияны унемді түрлендірудің өлшемі, тұтынатын энергияны пайдалы қолданудың өлшемі болып табылады. ПӘК-тің әмбебап бағасы -  бұл цилкды ПӘК бойынша бағалау.

Электр жетектің белгілі циклда тиімді жұмысы бұл өндірілген механикалық жұмыстың осы уақытта тұтынған электр энергияға қатынасы, мұны электр жетектің циклды ПӘК деп атайды. Электр жетектің бұл жұмыс уақытында элементтеріндегі энергия қоры бірдей деп қабылданады.

=WмехWс=0tMpotωpotdt0t1.2Pctdt

Мысалы көтергіш механизім үшін есептеу уақыты ол жүкті көтеру  және түсіру уақыты деп қабылдайды, бұл жағдайда жұмыстың басында және соңында потенциалды энергия бірдей болады.

Сурет43.1 Электр жетегінің энергетикалы көрсеткіштері

Егер есептелінетін уақытта механикалық қуат Рмех  және тораптан тұтанын қуат Рс тұрақты болса, онда лездік пайдалы әсер коэффициенті жайлы білеміз.

=РроРс

Әр бір құрылғыны сипаттайтын негізгі параметр бұл номиналды пайдалы әсер коэффициенті ПӘК - ном, ол номиналды жүктемеге және жылдамдыққа сәйкес.

Электр энергияның тұтынушысы ретінде электр жетектің  маңызды мәні бар   сипаттамасы - энергияны үнемді пайдалану. Үнемді падалану тәуелді: электр жетектің элементтерінің техникалық сипаттамаларына және  жұмыс режиміне. Мысалы тұрақты ток қозғалтқышы қоздыруға қосымша энергия тұтынады, ол шығынға кетеді. Ал асинхронды қозғалтқыштарда магниттену токтары маңызды жоғары болады, сол себебті бұл қозғалтқыштың электр энергияны үнемді пайдалануы төмен.

Активті қуатты P=UI cosφ жеткізу үшін айнымалы токта электр энергияны тұтынғанда ток  I cos φ қажет. Бірақ қорек көзінің Rқ.к, желілердің  Rж және қабылдағыштар Rқ кедергісінде қуат шығындары толық токпен анықталады  I=PUI cosφ. Тұтынушыдағы қуат шығыны:

мұнда: ΔРт.т. –тұрақты токта энергияны бергенде , қуат шығыны.

Осыдан тұрақты токка қарағанда , айнымалы токта қуат шығыны 1/cos2φ есе көп, сол себебті қуат коэффициентін cosφ жоғарлатуға ұмтылады. Қуат коэффициенті cosφ бұл активті қуатты үнемді тұтынудың өлшемі.

Синусоидалы емес токтарда( түрлендіргіштерді қоректендіргенде ) үнемді тұтыну қуат коэффициентімен бағаланады.

км=РUI

Жоғары гармоникалар болмаса км= cosφ , ал басқа жағдайларда :

км=ки cosφ1

Мұнда: ки=I1I- бұрмалау коэффициенті;

I1- синусоидалы емес токтың бірінші гармоникасының әсерлі мәні ;

I - синусоидалы емес токтың әсерлі мәні;

φ1 - синусоидалы емес токтың бірінші гармоникасының ығысу бұрышы.

41.2 .Энергия шығындары және реактивті қуатты тұтыну.

41.3.Қалыптасқан жұмыс режимдеріндегі энергия шығындары.

6.3. Потери в установившихся режимах

Электр қозғалтқыштардағы шығындар құрамы:

-орамалардағы шығындар( мыстағы шығындар);

-магнитөткізгіштегі шығындар (болаттағы шығындар);

-үйкелетін бөлшектердегі шығындар(механикалық шығындар).

Для нерегулируемого электропривода первую составляющую, пропорциональную I2, относят к переменным потерям, поскольку I  M, а последний определяется моментом сопротивления, т.е. зависит от технологического процесса. Две другие составляющие относят условно к постоянным потерям, так как потери в магнитопроводе определяются практически неизменными амплитудой и частотой магнитной индукции, а механические потери – практически неизменной скоростью. Таким образом, для нерегулируемого электропривода в первом приближении можно считать

Р = К + I2R, 					(6.8)

где	К – постоянные потери,

I и R – ток и сопротивление силовой цепи.

Более детальное качественное представление о потерях дает рис. 6.2

– диаграмма потерь при передаче энергии от электрического источника Р1 = 3UфIфcos (или Р1 = UI для электропривода постоянного тока) к вращающейся нагрузке Р2 = М. На диаграмме указана также электромагнитная мощность Рэм = М0 – мощность в воздушном зазоре машины.

Рис. 6.2. Энергетическая диаграмма электрической машины

В принятых нами моделях электропривода для удобства предполагалось, что момент на валу равен моменту электромагнитному, а момент, связанный с потерями М, отнесен к моменту сопротивления Мс. Это допущение, существенно упрощающее все этапы анализа и синтеза электропривода, не вносит ощутимых погрешностей в результаты в подавляющем большинстве случаев, поскольку сами потери сравнительно невелики. Разумеется, в редких специальных случаях, когда либо потери значительны, либо их аккуратный учет представляет почему-либо самостоятельную задачу, нужно пользоваться более полными и точными моделями.

Общее представление об энергетической эффективности нерегулируемого электропривода дает зависимость КПД двигателя с редуктором от относительной нагрузки. На рис. 6.3 для ориентировки приведена такая

зависимость для двигателей средней мощности (15-150 кВт) с хорошим редуктором (КПД больше 0,95).

Рис. 6.3. Типичная зависимость КПД от нагрузки

Необходимо подчеркнуть, что работа с недогрузкой приводит к заметному снижению КПД, поэтому неоправданное завышение мощности двигателя «на всякий случай» – вредно. Так же вредны в соответствии с (6.5) неудачно организованные циклы, когда холостой ход занимает в цикле большое место.

В регулируемом по скорости электроприводе энергетическая эффективность определяется главным образом выбранным способом регулирования, в связи с чем все способы можно разделить на две большие группы в зависимости от того, изменяется или нет 0 в процессе регулирования.

К первой группе 0 = const относятся все виды реостатного регулирования, а также регулирование асинхронного двигателя с к.з. ротором изменением напряжения при неизменной частоте. Если принять для простоты, что Рэм  Р1 и Р2  Р2м, то для этой группы получим:

(6.9)

т.е. потери в роторной (якорной) цепи при любой нагрузке пропорциональны разности скоростей  (0 - ) или скольжению

При реостатном регулировании лишь часть этих потерь, пропорциональная  рассеивается внутри машины и греет ее. Другая часть, пропорциональная  рассеивается вне машины, ухудшая, разумеется, энергетические показатели электропривода. Именно эта часть в каскадных схемах используется полезно.

Сложнее и неприятнее соотношение (6.9) проявляется в асинхронном электроприводе с к.з. ротором при регулировании изменением напряжения или каким-либо еще «хитрым» способом, но при постоянной частоте. Здесь вся мощность Р2 = Р1s  рассеивается в двигателе, нагревая его и делая способ практически непригодным для продолжительного режима работы.

Интересно, что соотношение (6.9) нельзя «обмануть», хотя такие попытки делались и еще делаются.

К второй группе 0 = var относятся все «безреостатные» способы регулирования в электроприводах постоянного тока – изменением напряжения и магнитного потока и частотное регулирование в электроприводах переменного тока.

Принципиально способы второй группы энергетически предпочтительны, поскольку в (6.9) разность скоростей   const, однако следует учитывать, что в устройствах, обеспечивающих 0 = var, тоже есть потери и при малых мощностях, небольших диапазонах регулирования и немалой стоимости устройств необходимы детальные сопоставления.

Дәріс 42  Тақырып . Электр жетегін жүргізіп жіберу, кері айналдыру және тежеу кездеріндегі энергия шығындары.

Электр жетегін жүргізіп жіберу

Как было показано ранее (п.5.2), переходные процессы при быстрых изменениях воздействующего фактора могут сопровождаться большими бросками момента и тока, т.е. значительными потерями энергии. Поставим задачу оценить величину потерь энергии в переходных процессах и найти связи между потерями и параметрами электропривода. Будем учитывать только потери в активных сопротивлениях силовых цепей двигателя, так как именно эта составляющая общих потерь заметно возрастает в переходных процессах.

Анализ проведем лишь для переходных процессов, отнесенных ранее к первым двум группам (п.п. 5.2 и 5.3) и начнем с важного частного случая, когда фактор, вызывающий переходный процесс, изменяется мгновенно, а процесс протекает в соответствии со статическими характеристиками (п. 5.2).

Потери энергии в цепи ротора или якоря за время переходного процесса tпп определяются с учетом (6.9) как

(6.10)

Для переходного процесса вхолостую (Мс = 0) будем иметь:

(6.11)

Подставив (6.11) в (6.10) и сменив пределы интегрирования, получим:

После интегрирования получим окончательно

(6.12)

Этот результат универсален, очень прост и очень важен: потери энергии в якорной или роторной цепи за переходный процесс вхолостую (Мс = 0) при «мгновенном» появлении новой характеристики зависят только от запаса кинетической энергии в роторе при 0 и от начального и конечного скольжений. При пуске и динамическом торможении они составят  при торможении противовключением , при реверсе  Ни форма механической характеристики, ни время переходного процесса, ни какие-либо параметры двигателя, кроме J и 0, не влияют на потери в роторе.

Если в асинхронном двигателе пренебречь током намагничивания и считать, что  то  Тогда  а общие потери энергии в асинхронном двигателе при этих условиях составят

(6.13)

Переходный процесс – очень напряженный в энергетическом отношении режим: потери энергии в десятки раз выше, чем за то же время в установившемся режиме.

Для того чтобы оценить потери энергии в переходном процессе под нагрузкой Мс  0 (другие условия сохраняются), примем, что Мс = const и М = Мср = const, - этот случай был детально рассмотрен в п. 5.2; для пуска графики (М) и (t) показаны на рис. 6.4. Тогда Р1 = Мср0, Р2 = Мср,  Р = Р1 - Р2   (рис. 6.4), а потери энергии определяется в соответствии с (6.10)

заштрихованным треугольником, т.е.

или с учетом  tпп = J0/(Мср - Мс)

.					(6.14)

Рис. 6.4. Механические характеристики и потери энергии при пуске

При торможении нагрузка будет снижать потери:

(6.15)

3 Шығындарды азайту тәсілдері

Өтпелі процестердегі энергия шығындары электр жетектің механикалық бөлігіндегі кинетикалық энергия Wk қорына тәуелді

∆Wк=Jω022

1 Шығындарды азайту үшін электр жетектің кинетикалық энергиясын азайту керек, жоғарыдағы келтірілген өрнектен – инерция моментін -J және қозғалтқыштың бұрыщтық жылдамдығын- ω төмендету қажет .Практикада  инерция моменті кіші және бос жүріс жылдамдығы төмен қозғалтқышты қолдану арқылы жүзеге асырылады.

Егер ω=ωтап жылдамдығы тапсырылған болса және оны төмендету мүмкін болмаса , онда инерция моментін төмендету үшін якорі ұзын және диаметірі кіші қозғалтқыштар – кранды қозғалтқыштар  қолданылады, кейде қуаты кіші екі қозғалтқыш орнатылады.

2 Өтпелі процестердегі энергия шығындары іске қосу және тежеу процестерінің түзулу амалдарына тәуелді

Осыдан Мс 0 және энергия шығындары  W=(  ω-ω0 )

3 Энергия шығындарын төмендету үшін реттелетін электр жетек жүйелері (ТТ-Қ, Г-Қ, ЖТ-АҚ)  қолданылады, олар бір қалыпты іске қосылуды және тежелу энергиясын торап беріп рекуперативті тежелуді қамтамасыз етеді.

4 Энергия шығындарын төмендету амалының  бір түрі бұл тораптан екі қозғалтқышты іске қосу мүмкіндігі. Торапқа алдымен бірізді жалғанған қозғалтқыштарды  қосады, ал жартылай жылдамдыққа жеткенде – оларды параллель жалғайды. Бұл жағдайда іске қосу кезінде энергия шығындары екі есе төмендейді.

Өтпелі процестерде  энергия шығындарын азайтудың мүмкін болатын   тәсілдері:

-сәйкес қозғалтқышты таңдау арқыл инерция моментін азайту немесе бір қозғалтқышты екі жартылай қуатты қозғалтқышпен алмастыру;

-қарсы қосып тежелуді динамикалық тежеумен алмастыру немесе механикалық тежеуді қолдану;

-жылдамдықтың 0  секірмелі өзгеруінен сатылы өзгеруіне өту: сатылар санын екі есе көбейітсе энергия шығындары екі есе кемиді;

-өтпелі процесте жылдамдықты 0 бір қалыпты өзгерту: басқарылатын түрлендіргіш-қозғалтқыш жүйесін қолдану.

Өтпелі процестің уақытын арттырып және моментті төмендетіп энергия шығындарын басқаруға болады, кез келген талап етілетін шамаға дейін оларды төмендетеді.

6.5. Энергосбережение средствами электропривода

Громадная доля электроэнергии, потребляемая электроприводом, - до 65% в развитых странах, и осуществление электроприводом практически всех технологических процессов, связанных с движением, делают особенно актуальной проблему энергосбережения в электроприводе и средствами электропривода. В мировой практике к настоящему времени сформировалось несколько основных направлений, по которым интенсивно ведутся исследования, разработки, осуществляются крупные промышленные проекты.

- В нерегулируемом электроприводе, реализованном на основе асинхронных электродвигателей с к.з. ротором, много внимания уделяется так называемым энергоэффективным двигателям, в которых за счет увеличения массы активных материалов, их качества, а также за счет специальных приемов проектирования удается поднять на 1–2% (мощные двигатели) или на 4-5% (небольшие двигатели) номинальный КПД при некотором увеличении цены двигателя.

Этот подход, используемый и активно рекламируемый с 70-х годов сначала в США, затем в Европе, может приносить пользу, если технологический процесс действительно не требует регулирования скорости, если нагрузка меняется мало и если двигатель правильно выбран. Во всех других случаях использование более дорогих энергоэффективных двигателей может оказаться нецелесообразным.

- Правильный выбор двигателя для конкретного технологического процесса – один из важнейших путей энергосбережения. В европейской практике принято считать, что средняя загрузка двигателей составляет 0,6, тогда как в нашей стране, где до недавнего времени не было принято экономить ресурсы, этот коэффициент составляет 0,3 – 0,4, т.е. привод работает с КПД значительно ниже номинального. Завышенная «на всякий случай» мощность двигателя часто приводит к незаметным на первый взгляд, но очень существенным отрицательным последствиям в обслуживаемой электроприводом технологической сфере, – например, к излишнему напору в гидравлических сетях, связанному с ростом потерь и снижением надежности и т.п.

- Основной путь энергосбережения средствами электропривода – подача конечному потребителю – технологической машине – необходимой в каждый момент мощности. Это может быть достигнуто посредством управления координатами электропривода, т.е. за счет перехода от нерегулируемого электропривода к регулируемому. Этот процесс стал в последние годы основным  в развитии  электропривода  в связи с появлением  доступных  технических средств для его осуществления – преобразователей частоты и т.п.

- Выбор рациональных в конкретных условиях типов электропривода и способов управления, обеспечивающих минимизацию потерь в силовом канале, - важный элемент в общей проблеме энергосбережения.

Ожидается, что переход от нерегулируемого электропривода к регулируемому в технологиях, где это требуется, может сэкономить до 25-30% электроэнергии. В одной из технологий – в водо- воздухоснабжении – переход к регулируемому электроприводу, как показал опыт, экономит около 50% электроэнергии, до 25% воды и до 10% тепла.

Дәріс 43.  Реттелетін электр жетегінің энергетикасы.

Изложенное выше относилось к однонаправленным потокам энергии, когда мощность не меняет знак. Вместе с тем, часто встречаются случаи, когда направление потока энергии в цикле изменяется: подъем – спуск, разгон – торможение и т.п. Здесь приведенная выше формула КПД (6.5) становится недостаточной – неочевидно понятие «полезной энергии», интегрирование знакопеременных мощностей лишено смысла. Устранить неопределенность можно, условившись о равноправности всех режимов в цикле, если они необходимы для осуществления технологического процесса и, следовательно, полезны. Так, тормозной режим в транспортном средстве ничем не хуже режима разгона. Удержание руки робота в нужном месте какое-либо время – тоже очень полезное действие.

Если принять, что разнополярный график Р(t) полезен, то естественно перейти к определению полезной энергии W в (6.5) по следующему выражению:

(6.6)

Для энергетического канала (рис. 6.1), состоящего из источника электроэнергии, передающих и преобразовательных звеньев, рабочего органа, указывается место оценки – между i-м и (i+1)-м звеньями, а также те звенья – от k-ого до l–ого, в которых учитываются потери. Тогда с учетом (6.5) показатель энергетической эффективности – обобщенный КПД – имеет вид:

(6.7)

где

Верхний индекс указывает временной интервал – от t1 до , на котором производится оценка.

Рис. 6.1. Энергетический канал электропривода

Из (6.7) получаются выражения (6.1) и (6.5), однако обобщенный показатель может дать значительно бóльшую информацию. Например, если выбрать местом оценки сечение 0,1 и учесть потери во всех элементах от 1 до n, то при Р0,1 > 0 получим оценку эффективности потребления энергии на интервале . Оценка будет работать и при Wn-1,n = 0, т.е. при отсутствии электромеханического преобразования энергии. При оценке в сечении n-1, n отразит эффективность преобразования энергии, т.е. меру потерь, которыми сопровождается полезная механическая работа, и т.п.

Обобщенный показатель удобен для сравнения по энергетическому критерию различных систем, выполняющих одинаковые функции при относительно сложных режимах работы.

2.Әртүрлі түрлендіргіштері бар БЖ-Қ (басқарылатын жетек-қозғалтқыш) жүйесінің энергетикалық көрсеткіштері.

44Дәріс .

Тақырыбы:   Электр жетектерінің жүктемелік диаграммалары және оларды тұрғызу әдістері.

Дәрістің мақсаты: Электр жетектерінің жүктемелік диаграммасының анықтамасын беру. Жүктемелі диаграмманы тұрғызу.

Дәріс жоспары :

44.1.Жүктемелік диаграмма жайлы жалпы мәлімет

44.2. Жүктемелік диаграмманы тұрғызу әдістері

44.1.Жүктемелік диаграмма жайлы жалпы мәлімет

Электр жетектің жүктемелі диаграммасы қозғалтқыштың айналмалы моментінің, тогының және қуатының жетектің жұмыс уақытынан тәуелділігін сипаттайды. Жүктемелі диаграмманы тұрғызу қозғалтқыштың және орындаушы механизімнің үйлесімді жұмысының ерекшелігін есепке алуға негізделген. Оларды тұрғызу үшін электр жетектегі өтпелі процестің өту заңдылығын және механизімнің кедергі моментінің өзгеру сипатын білу қажет.

Қозғалтқыш моментінің уақыттан тәуелділігін қозғалтқыштың жүктемелі диаграммасы деп атайды және электр қозғалтқыштың қуатын таңдауға   байланысты  есептерде қолданғанда оны бас сипаттама деп біледі. Жүктемелі диаграмманы есептеу негізі ретінде жұмыстың әр этапындағы  статикалық момент Мс t жайлы ақпарат алынады, әдетте оны механизімнің жүктемелі диаграммасы деп атайды және электр жетегінің қозғалысының сипаты жайлы мәлімет қажет. Жұмыс процесінде электр жетегінің қозғалысы жайлы мәлімет жұмыс технологиясымен анықталады  және тапсырылатын  мысалы жылдамдықтың уақыттан тәуелділігімен t. Жылдамдықтың уақыттан тәуелділігін t электр жетектің тахограммасы деп атайды.

Электр жетекті жобалағанда статикалық моменттің уақыттан тәуелділігі Мс t және жылдамдықтың уақыттан тәуелділігі t тапсырылған болады немесе жобалауға берілген техникалық тапсырмада оларды есептеп тұрғызу  үшін жеткілікті мәлімет беріледі.

44.2. Жүктемелік диаграмманы тұрғызу әдістері

Электр жетектің жұмыс режимдерінің көз қарасынан  өндірістік механизімдердің барлық алуан түрін екі үлкен топқа бөлуге болады: үздіксіз әрекет ететін  және цикылды әрекет ететін механизімдер. Олар  белгілі  Мс t және  t тәуелділіктермен сипатталады, нәтижесінде қозғалтқыштардың типтік жүктемелеріне  алып барады.

Электр жетегінің негізгі қозғалыс теңдеуіне сәйкес  жүйедегі абсолютті қатаң механикалық байланыс жағдайы үшін,  жұмыстың әр түрлі этапында қозғалтқыштың моментін электр жетектің статикалық және динамикалық  жүктемесінің ағымдағы мәндерімен анықтайды деп  қабылдауға болады .

Мt= Mct+JΣ dωdt

Статикалық моменттің уақыттан тәуелділігі Мс t алуан түрлі, олар келесі топтарға бөлінеді:

1) тұрақты жүктемесі бар механизімдер Мс =const

2) айнымалы цикылды жүктемесі бар механизімдер, ұзақ уақыт аралығында үнемі қайталанатын;

3) айнымалы цикылды жүктемесі бар механизімдер, жолдан тәуелді Мс φ;

4) кездейсоқ жүктемесі бар механизімдер Мс t;

Көп жағдайда механизімдердің кездейсоқ жүктемеде  жүйелі цикылды құраушыны бөлуге болады. Есепті ыңғайлы жүргізу үшін шынайы тәуелділікті Мс t әдетте талап етілетін сатылы тәуелділікпен алмастырады.

Айнымалы жүктемемен Мс t  жұмыс істегенде, механикалық сипаттамасының қатаңдығы шектелгендіктен, электр жетегінің жылдамдығының лездік   мәндері тапсырылған орташа мәндерінен ср  бір қандайда дәрежеде ерекшеленеді . Электр жетегінің жүктемесі өзгергенде , қозғалтқыштың жылдамдығы өзгереді, оларды динамикалық мометтің мәнімен анықтайды JΣ dωdt  және осыдан электр қозғалтқыштың жүктемелі диаграммасы М t  барлық уақытта бір дәрежеде жұмысшы машинаның жүктемелі диаграммасынан Мс t  ерекшеленеді.  Суретте  44.1 қозғалтқыштың М t және механизімнің Мс t сыртқы типтік жүктемелі диаграммасы  және жылдамдықтың тахограммасы tкелтірілген

механизма (верхние для графика).

Сурет 44.1 Қозғалтқыштың М t және механизімнің Мс t сыртқы типтік жүктемелі диаграммасы  және жылдамдықтың тахограммасы t

Электр қозғалтқыштың (ЭҚ) жүктемелі диаграммасы Мt және тахограммасы t бойынша жұмыстың әр бөлігіндегі қуатты анықтауға болады және жұмыс циклындағы эквивалентті қуатты анықтап электр қозғалтқыштың талап етілетін қуатын қор коэффициентімен есепке алып анықтайды.

Электр қозғалтқыштың жүктемелі диаграммасы Мt алдын ала таңдалған қозғалтқышты асқын жүктелу қабілетін және қызу бойынша тексерудің негізі болып табылады.

Асқын жүктелу қабілеті бойынша тексеру келесі шарттың орындалуын тексеруге апарады:

М макс ≤ М рұқс

мұнда: М макс – қозғалтқыштың жүктемелі диаграммасынан максималды момент;М рұқс –электр қозғалтқыштың техникалық құжатында берілген, асқын жүктелу бойынша рұқсат етілетін момент.

Егер қозғалтқыштың техникалық құжатында мұндай мәлімет болмаса , онда төмендегі қатынастарды қолдануға болады.

Орындалуы дұрыс тұрақты ток  және синхронды қозғалтқыштар үшін:

М рұқс =( 2-2,5) Мн ;

Қоректендіру кернеуі  10% төмендейтінін есепке алса, асинхронды қозғалтқыш үшін: М рұқс =0,81 Мк

Қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыштар іске қосу моменті бойынша қосымша тексеріледі : М с макс < Мп , мұнда М с макс –жетектің іске қосылуы орындалатын максималды статикалық ммомент,

Мп –қозғалтқыштың іске қосу моменті.

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1.Жүктемелі диаграмманы анықтамасын бер

2 Жүктемелі диаграмманы қандай жағдайда қолданады

3 Жүктемелі диаграмманы тұрғызу үшін қандай мәліметтер қажет

4. Электр қозғалтқыштың  жүктемелі диаграммасын суреттеп көрсет

45 Дәріс .

Тақырыбы: Қозғалтқыштардың номинал жұмыс режимдері.

Дәрістің мақсаты: Қозғалтқыштардың номиналды жұмыс режимдерімен таныстыру. Қозғалтқыштың номиналды жұмыс режимдері үшін электр жетектің жүктемелі диаграммаларын суреттеп көрсету. Қозғалтқыштың және түрлендіргіштің қуаттарын есептеу және таңдау әдістерін оқу

Дәрістің жоспары :

45.1Қозғалтқыштардың номинал жұмыс режимдері.

45.2 Қозғалтқышты тандап алудың негізгі төлқұжаттық деректер.

45.1. Қозғалтқыштардың номинал жұмыс режимдері.

Стандарт талаптыры бойынша электр қозғалтқыштардың сегіз номиналды жұмыс режимдері бар, оларды S1- S8 деп белгілейді. Үш-   S1- ұзақ мерзімді, S2- қысқа мерзімді, S3-қысқа-қайталама мерзімді режимдер негізгі жұмыс режимдері болып саналады, қозғалтқыштардың техникалық құжаттарында және каталогтарда олардың номиналды мәліметтері беріледі.

Қалған S4- S8 жұмыс режимдері,  қозғалтқыш қуаттарын еркін жұмыс режимдерде таңдау міндеттерін қарапайымдату үшін ендірілген және олардың номенклатурасын кеңейту үшін. Электр қозғалтқыштың номиналды жұмыс режимі деп қозғалтқыштарды техникалық құжатында жасап шығаратын- кәсіпорынның берілген мәліметтерге сәйкес жұмыс режимде .

S1 - үзақ мерзімді номиналды жұмыс режимі деп аталатын режимде қозғалтқыш температурасы тұрақты жүктелгенде қалыптасқан мәніне жетеді Электр қозғалтқыштың үзақ мерзімді номиналды жұмыс режимі екі топқа бөлінеді: 1- жүктемесі тұрақты режим; 2-жүктемесі айнымалы режим. Бірінші тип, яғни жүктемесі тұрақты режим желдеткіштердің, сорғыштардың, транспортерлардың, компрессорлардың, тоқыма станоктарының электр жетегіне қатысты. Екінші тип токарлы, фрезерлі, тескіш, прокатты станоктардың  электр жетегіне қатысты.Мұндай режимнің жұмыс уақыты t10 мин –бірнеше сағаттан бірнеше тәулікке дейін

Сурет S1-режим, қозғалтқыштың білігіндегі қуаттың, шығындардың және температураның уақыттан тәуелділіктері

S2- қысқа мерзімді номиналды жұмыс режимде номиналды тұрақты жүктемемен жұмыс істейтін уақыты ұзақ еместігінен қозғалтқыштың температурасы қалыптасқын мәніне жетпейді, ал кідіріс уақыты ұзақ, яғни тораптан ажыратылса , қозғалтқыштың бар бөлшектерінің  температурасы қоршаған ортаның температурасына дейін жетіп үлгереді. Осы анықтамадан қысқа мерзімді номиналды жұмыс уақытының критериясы  бұл жұмыстың соңында оқшауламаның максималды температурасының мәні. Бұл режимді сипаттайтын шама – қысқа мерзімді жұмыс уақытының стандартты мәндері орнатылған - tр= 10,30,60,90мин. Электр жетектердің қысқа мерзімді жұмыс режимдері ажыратылмалы көпірлердің, шлюздердің, мұнай газ құбырларының ысырмаларының жетегінде кездеседі.

Сурет.  S2-режим, қозғалтқыштың білігіндегі қуаттың, шығындардың және температураның уақыттан тәуелділіктері

S3-қысқа-қайталама мерзімді номиналды жұмыс режимде тұрақты номиналды жүктемемен қозғалтқыштың қысқа уақыт жұмысы(жұмыс кезеңі- tр) қозғалтқыштың кідіріс кезеңімен(кідіру кезеңі – t0) алмасып тұрады, бұл кезеңдерде қозғалтқыштың температурасы қалыпты мәніне жетуге үлгермейді. Электр жетектердің қысқа қайталама режимдері кең тараған- крандардың, лифтілердің, экскаваторлардың , токарлы және метал кескіш станоктардың электр жетегінде. Бұл режимді  сипаттайтын шама –қатысты ұзақ уақыт қосылуы( ПВ):       ε=tptp+to=tрtц

Каталогтарда қозғалтқыштардың  ПВ(%)  100% үшін мәліметтері берілген: ПВ15,25,40,60,100%. Бұл кезде келесі ескерту жасалады цикл уақыты tц 10мин аспауы тиіс.

Сурет.  S2-режим, қозғалтқыштың білігіндегі қуаттың, шығындардың және температураның уақыттан тәуелділіктері

Жұмыс процесінде қозғалтқыштың температурасы жоғарлайды және t=(3…4)Tt – кейін, қозғалтқышта бөлінген жылу саны қоршаған ортаға берілетін жылу санына тең болғанда қалыптасқын мәніне жетеді T=Tқ. Бұл тұрақты жүктемемен қозғалтқыш ұзақ мерзім жұмыс істегенде мүмкін.

S4- S5-режимдер  жиі іске қосылу және  ажыратылумен сипатталады және ол қозғалтқыштың жылу күйіне маңызды әсер етеді. Бұл режимдер үшін іске қосылу саны сағатына 30,60,120, және 240 косылуды құрайды .

S6 –алмасу  режимі, мұндайда тұрақты жүктемемен істейтін  қозғалтқыштың жұмыс периодтары бос  жүріс режимдерімен алмасады.

S7- режим, мұнда  қозғалтқыш тұрақты жүктемемен жұмыс істейді және реверс режимі орын алады.

S8 бұл режимде бір циклда қозғалтқыш жылдамдығының  екі және онан көп денгейде жұмысымен сипатталады.

Сурет. Ұзақ(а), қысқа(б) , қысқа-қайталама(в) номиналды жұмыс режимдерінде температураның өзгеру графиктері  және жүктелу диаграммалары

45.2 Қозғалтқышты тандап алудың негізгі төлқұжаттық деректер.

Қозғалтқышты таңдау –  электржетекті жобалаудағы   ең жауапты этап, себебі қозғалтқыш энергияның электрмеханикалық түрленуін жүзеге асырады  және электр жетектің техникалық және экономикалық сапасын анықтайды.

Қозғалтқыштарға қойылатын негізгі талаптардың бірі минимум эксплуатациялық және капиталды шығындар кезінде,  оның жұмысының сенімділігі. Бұл талап тек қуаты сәйкес қозғалтқыш таңдағанда қанағаттандырылады. Қуаты артық қозғалтқыш қолданса, онда ПӘК-тің  төмендеуіне, жөнсіз қаржы жұмсалуына  алып келеді, ал асинхронды қозғалтқыштар үшін – қуат коэффициентінің  төмендеуіне алып келеді.Қуаты аз  қозғалтқыштарды қолданса,  механизімнің дұрыс жұмысы  бұзылады, апаттық жағдай пайда болады және қозғалтқыштың дұрыс қызмет мерзімі қысқарады .

Қозғалтқыш қуатын таңдағанда бастапқы негізгі берілген бұл талап етілетін моменттер, ол механизім білігіне келтірілген моментс және механизімнің жұмыс бөлігінің талап етілетін жылдамдығы және үдеуі. Бұл шамалар технологиялық процестің талаптарымен белгіленеді.

Қозғалтқыштың қуатын таңдау міндеті - күрделі есеп , себебі динамикалық режимде, қозғалтқыш өндіретін момент жүктеменің статикалық моментіне тең емес, ал олардың айырмасы- динамикалық момент жетектің жалпы инерция моментіне тәуелді, оның құрамында қозғалтқыштың инерция моменті де бар. Осыған байланысты динамикалық режимдер маңызды роль атқарғанда , бұл қуатты таңдау міндеті екі этапта шешіледі : біріншіден қозғалтқыштың қуатын алдын ала таңдайды және сонан соң оны асқын жүктелу қабілетімен қызу бойынша тексереді. Жеке жағдайда, қозғалтқыш қалыпты режимде жұмыс істегенде (М=Мс) , қозғалтқыштың қуатын талап етілетін статикалық моментпен Мс және   жылдамдық бойынша тікелей таңдайды.

Қозғалтқыш қуатын төлқұжаттық деректер бойынша таңдағанда, оның  негізгі номиналды параметрлері есепке алынады. Номиналды параметрлер бұл - қозғалтқыш бүкіл қызмет  көрсету мерзімінде төтеп бере алатын параметрлер.

Асинхронды қозғалтқыштар  үшін берілетін параметрлер:

- Uн  -статор орамасының номиналды кернеуі;

- Pн  -қозғалтқыш  білігіндегі номиналды қуат ;

- Iн - статордағы номиналды ток;

- fн – тораптағы кернеудің номиналды жиілігі,

- nн – ротордың номиналды айналу жиілігі

- cos  - қуат коэффициенті;

- н - номиналды ПӘК.

Сонымен қатар каталогтарда  асинхронды қозғалтқыштар үшін кернеудің екі мәні келтіріледі 380/220В. Осыдан  220В- статор орамасының фазалы кернеу.Іске қосу тогының еселігі -Iп /Iн ;Іске қосу моменттің еселігі - Мп/Мн

Максималды моменттің еселігі – немесе қозғалтқыштың асқын жүктелу қабілеті :

Роторы фазалы АҚ үшін құжатында ажыратылған ротор орамасы кезінде сақиналы түйіспелер арасындағы кернеу U2н және ротор орамасындағы ток I2н.

Тұрақты ток қозғалтқыштары үшін төлқужаттық параметрлер :

- Uн  -якор орамасы және коллектор есептелген кернеуі;

- Pн  - қозғалтқыш білігінде өндірілетін  қуат ;

- Iн – тораптан тұтынатын рұқсат етілетін максималды ток;

- Iян – номиналды жүктелгенде якор тогы;

- Iвн – номинаалды кернеуде қоздыру орамасының тогы;

- nн – номиналды  айналу жиілігі

- н - номиналды ПӘК.

Өзін өзі бақылау сұрақтары

1.Қозғалтқыштардың номиналды жұмыс режимдерін ата

2. Қозғалтқыштың қуатын есептеу және таңдау әдістерін ата

3.Түрлендіргіштің қуаттарын есептеу және таңдау әдістерін ат

4.Қозғалтқыштың номиналды жұмыс режимдері үшін электр жетектің жүктемелі диаграммаларын суреттеп көрсету.

5. Ұзақ мерзімді жұмыс режимін түсіндір

6. Ұзақ мерзімді жұмыс режимінен қысқа мерзімді жұмыс режимінің айырмашылығы неде

7 Қосылу ұзақтылығы деген терминді түсіндір ?

8 Электр жабдықтардың номиналды қуаты деген терминді түсіндір

Пайдаланылған әдебиет тізімі

1.Электр жетегінің негіздері (Основы электропривода). Шидерова Р.М. Амиров Ж.Х., Оқу құралы, - Алматы: АИЭиС, 2008

2.Айнымалы ток электржетегі (Электропривод переменного тока). Сагитов П.И. Мустафин М.А., Оқу құралы, - Алматы: АИЭиС, 2008

3.Автоматизированный электропривод типовых промышленных механизмов. Сагитов П.И., Уч. Пос. – Алматы: АИЭиС, 2008

4.Туганбаев, И.Т. Теория автоматического управления : учебник для студентов электротехнических, электромеханических и электроэнергетических специальностей / И. Т. Туганбаев ; МОН РК; Казахский агротехнический ун-т С. Сейфулина. - Алматы : Эверо, 2013. - 193 с.

5.Исаханов, М.Ж. Электр жетегі : Техника саласындағы студ., магистр. арналған оқулық / М. Ж. Исаханов. - Алматы : ЖШС РПБК Дәуiр, 2013. - 222 с. - (ҚР бiлiм және ғылым министр.

6.Тұғанбаев Ы. Автоматтандырылған электржетегі : оқулық / Ы. Тұғанбаев ; Республикалық баспа кабинеті. - Алматы : "Эверо" ЖШС, 2006. - 280 с.

7.Чиликин М.Г., Сандлер А.С. Общий курс электропривода. М., Энергия, 2001.

8. Чиликин М.Г., Ключев В.И., Сандлер А.С. Теория автоматизированного электропривода. - М.: Энергия, 2002.

9 . Ильинский Н.Ф. Основы электропривода[Текст]: учебное пособие для студ.вузов,обуч.по направлению 551300 допущено УМО по образ.в области энергетики и электротехники/ Ильинский,Н.Ф.. - 2-е изд.,перераб.и доп.. - М.: МЭИ, 2003. - 224 с

10. Ключев В. И. Теория электропривода. М., Энергоиздат, 2000.

11. Сагитов П.И., Романенко А.Ф., Корабаева К.З. 5В071800 – Электрэнергетика мамандығы үшін «Автоматтандырылған электр жетектің теориясы» пәнінен оқу-әдістемелік құралы. Шымкент, 2014. 5 п.л.

Шинибекова Р.А.

5В071800-Электр энергетикасы мамандығының студенттері үшін

«Автоматтандырылған электр жетегінің теориясы »пәнінен

Дәрістер жиынтығы

Басылымға қол қойылған ____._____.2015 ж

Қағаз форматы  XxY  1/16

Баспаханалық қағаз. Офсетті басылым. Көлемі   5,75 п.л.

Тираж ________дана. Тапсырыс № _________

©  М. Әуезов  атындағы Оңтүстік Қазақстан  Мемлекеттік университетінің баспасы

М. Әуезов  атындағы ОҚМУ Баспа орталығы ,  Шымкент қал., Тауке хан даңғылы, 5