Ф.7.03-18

МОЛДАГАЛИЕВ А.Б.

«Механикалық жинақтау цехтерді жобалау негіздері» пәнінен

дәрістер жинағы

Шымкент 2014ж

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ  АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Машинажасау» кафедрасы

Молдагалиев Арман Бердибекович

5В071200 – «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған

«МЕХАНИКАЛЫҚ ЖИНАҚТАУ ЦЕХТЕРІН ЖОБАЛАУ НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІНЕН

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

Шымкент, 2014ж

ӘӨЖ 621.91.01

Молдагалиев А.Б.  «Механикалық жинақтау цехтерді жобалау негіздері» пәнінен дәрістер жинағы – Шымкент.: М.Әуезов атындағы Онтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2015ж., - 58 б.

Дәрістер жинағында механикалық жинақтау цехтертерді жобалаудың негіздері келтірілген. Механикалық жинақтау цехтерді бас жоспарын жоспарлау және функционалды аймақтауға бөлу қарастырылған.   Технологиялық жабдықтарды орнату шешімдері, цех ішінде білдектерді функционалды орналастыру келтірлген. Жинақта негізгі, қосымша, қосалқы және инженерелік техникалық жұмысшылардың санын есептеу әдістері, қажетті аудандарды есептеу келтірілген. Механикалық жинақтау цехтерде еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздік шараларды ұйымдастыру қарастырылған.

Бұл дәрістер жинағында  «Механикалық жинақтау цехтерді жобалау негіздері» пәнінің оқу бағдарламасына сәйкес жазылған. Дәріс жинағы жоғары техникалық оқу орындарының машинажасау және басқа техникалық мамандықтары студенттеріне арналған және ғылыми кызметкерлер мен аспиранттарға да пайдалануына болады.

Пікір жазғандар: Әлібеков О.Б.  – «Машинажасау» кафедрасының доценті, т.ғ.к.

Дәрістер жинағы «Машина жасау» кафедрасының мәжілісінде № 5 хаттама «05» қаңтар 2015 жыл және «Мұнай және газ» факультеттің әдістемелік комисиясының мәжілісінде №  5 хаттама «26» желтоқсан 2015ж. талқыланып баспаға ұсынылған.

Дәрістер жинағы баспаға М. Әуезов атындағы ОҚМУ әдістемелік кеңесі ұсынған.

№ ____ хаттама «_____»___________ 2015ж.

Кiрiспе

Құрылыстық сызба деп ғимараттардың эстакадалардың, тоннельдердің, жолдардың, гидротехникалық құрылыстардың және т.б құрылыс обьектілерінің жекелеген элементтерінің сызбасын айтады.

Құрылыс сызбалар өзінің әр алуандығымен ерекшеленеді. Құрылыстық сызбалардың мазмұны, олардың безендірілуі, қолданылатын масштабтар, шартты бейнелеулер мен белгілеулер сызбада көрсетілген құрылыс обьектілерінің түріне байланысты.

Жаңа технологиялық процестердің енгізілуі жаңа обьектілердің құрылысына немесе істеп тұрған термиялық бөлңмшелердің қайта конструкциялауына алып келуі мүмкін. Кейде бұл енгізу жекелеген жобалау жұмыстарының орындалуымен байланысты. Жаңа құрылыс кезінде принципті түрдегі жаңа технологиялық процестерді, технологиялық жарақтандыру мен өндірісті ұйымдастырудың озық нысандарын енгізуге мүмкіндік береді. Алайда жаңа кәсіпорындарды жобалау мен салу үлкен күрделі шығынмен байланысты және көп уақытты талап етеді.

Қазіргі кезде аз шығын жұмсап өндіріс көлемін тез арттыруға мүмкіндік беретін істеп тұрған обьектілерді қайта конструкциялауға айрықша көңіл болінеді. Ғылыми-техникалық прогресті жылдамдатып, дамудың интенсивті жолына тезірек өту үшін қайта конструкциялауға және техникалық қайта жарықтандыруға бөлінетін қаржының үлесін жоқ дегенде жартысына дейін арттыру керек.

«Механикалық құрастыру цехтерін жобалау»

пәнінен дәріс сабақтарының конспектілері.

Дәріс № 1.

Кіріспе. Сызба туралы жалпы маліметтер.

Дәріс жоспары:

1.1 Кіріспе. Бастапқы мәліметтер.

1.2 Өндірістің және термиялық цехтардың классификациясы.

1.1 Кіріспе. Бастапқы мәліметтер.

Құрылыс сызба деп ғимараттардың, эстакадалардың, тоннельдердің, жолдардың, гидротехникалық құрылыстардың және т.б құрылыс обьектілерінің жекелеген элементтерінің сызбасын айтады.

Құрылыс сызбалар өзінің әр алуандығымен ерекшеленеді. Құрылыс сызбалардың мазмұны, олардың безендірілуі, қолданылатын масштабтар, шартты бейнелеулер мен белгілеулер сызбада көрсетілген құрылыс обьектілерінің түріне байланысты.

Құрылыс сызбаларда бейнеленетін обьектілерге байланысты былайша атауға болады:

Сәулет құрылыс сызбалары деп тұрғын үйлердің, қоғамдық және өндірістік ғимараттардың сызбаларын;

Инженерлік құрылысысызбалары деп түрлі инженерлік құрылыстардың (көпірлердің, темір жолдар мен тас жолдардың, гидротехникалық құрылыстардың, тоннельдердің, эстакадалардың, су салқындатқыштардың, резервуарлардың және т.б) және бетоннан, темірбетоннан, топырақтан, металдан, пластмассадан, ағаштан және басқа материалдардан жасалған құрылыс конструкцияларының сызбаларын;

Типографиялық сызбалар деп жердің бедерін, ситуацияны, (тогандарды, көшеттерді, құрылыстарды, жолдарды және т.б) бейнелейтін сызбаларды айтады.

Сызбалардың мазмұны мен безендірілуі сондай-ақ жобалаудың қай кезде екендігінен де байланысты.

Жаңа технологиялық процестердің енгізілуі жаңа обьектілердің құрылысына немесе істеп тұрған термиялық бөлңмшелердің қайта конструкциялауына алып келуі мүмкін. Кейде бұл енгізу жекелеген жобалау жұмыстарының орындалуымен байланысты. Жаңа құрылыс кезінде принципті түрдегі жаңа технологиялық процестерді, технологиялық жарақтандыру мен өндірісті ұйымдастырудың озық нысандарын енгізуге мүмкіндік береді. Алайда жаңа кәсіпорындарды жобалау мен салу үлкен күрделі шығынмен байланысты және көп уақытты талап етеді.

Қазіргі кезде аз шығын жұмсап өндіріс көлемін тез арттыруға мүмкіндік беретін істеп тұрған обьектілерді қайта конструкциялауға айрықша көңіл болінеді. Ғылыми-техникалық прогресті жылдамдатып, дамудың интенсивті жолына тезірек өту үшін қайта конструкциялауға және техникалық қайта

жарықтандыруға бөлінетін қаржының үлесін жоқ дегенде жартысына дейін арттыру керек.

Қайта конструкциялаудың тиімділігінің өзі мынадай көрінеді: өндіріс көлемін арттыруға тікелей өнімділікті арттрумен байланысты негізгі қордың тек сол бөлігін ғана дамыту жолымен қол жеткізуғе болатындығында. Қайта конструкциялаудың тағы бір артықшылығы, күрделі қарды ең алдымен өнім өндірумен тікелей байланысты негізгі өндірісті дамытуға бағытталуы болып табылады. Бұл қосымша обьектілерге, сондай-ақ көлікті, ғимарат құрылысын, энергетикалық коммуникацияларды ұстауға салынатын қаржыны әжептәуір қысқартады. Кадрді іріктеп, өндірістік байланыстарды қалпына келтіру жөніндегі міндеттің шешілуін жеңілдетеді. Сонымен қатар, алайда қолданыстағы технологиялық өзгеріс енгізілетін бөлігінің, қолда бар техниканы алмастырудың, термиялық учаскелердің жинақтаушы және жоспарлаушы құрылысының схемаларын өзгертудің жобалау шешімдерінің еркіндігі төмендейді. Сонымен, неғұрлым қайта констркуциялау көлемі аз болатын болса, жобалық шешімдердің сипатына жергілікті жағдайлар соғұрлым көп ықпал етеді. Егер орынды болса, онда қайта конструкциялау көлемі аз болатын болса, жобалық шешімдердің сипатына түбірлі өзгертулер жүргізіледі, соның ішінде принципті түрде жаңа процестерді енгізуді, термиялық учаскелерді және басқаларды түбірімен қайта жоспарлауды жүзеге асырады.

Жұмыс істеп тұрған цехтарды қайта конструкциялау алдында жабдықтарды, технологияларды және техникалық-экономикалық көрсеткіштерді алдын-ала зерттеу жұмыстарын жүргізу керек. Жұмыс істеп тұрған цех қайт конструкциялағанға дейін базалық есебінде қабылданады.

1.2 Өндірістің және термиялық цехтардың классификациясы.

Өндірістің мынадай үш негізгі классификациялары санаттары бар:

- бұйым дайындауға қолданылатын әдісті сипаттайтын, мысалы, құю, пісіру, жайманы штапмтаушы, механизмдерді жинау, ұсталық және т.б;

- кендігі, номенклатурасы, жүйелігі, тұрақтылығы және бұйым шығару көлемінің белгілерімен анықталатын: жеке, сериялы немесе жаппай шығару;

- жұмыс орындары мен жабдықтардың орналасу принципінің мамандандару деңгейін сипааттайтын тасқынды немесе тасқынды емес.

өнделетін детальдардың өңдеу процесі кезінде операциядан операцияға олардың орындалуы ретінің тәртібімен үздіксізауыстырылуы тасқынды өндірістің негізгі белгісі болып табылады.

Жеке өндіріс- ол кең номенклатуралы детальда аз көлемде дайындалатын өндіріс. Жеке өндіріс ауыр машина жасауда ірі және бірегей станоктар дайындау, стандартқа сай емес жабдықтар, арнаулы құралдар (штапмтар, бейімделгіш детальдар) даярлау үшін іске қосылған.

Жаппай өндіріс деп, ұзақ уақыт бойы тар номенклатурадағы бір бұйымды көп көлемде дайынадауды үздіксіз жүзеге асыратын өндірісті айтады. Әрбір станок пен жұмыс орнынан бір технолгиялық операция бекітілген.

Термиялық цехтар мына белгілері бойынша бөлінеді:

- завод құрылымындағы орны бойынша бөлінеді:

- өнделетін детальдар бойынша;

- термиялық өңдеудің басым операциялары бойынша;

- өндірістік белгілері бойынша.

өндіріскөлемі завод құрылымында жекелешен термиялық цех, бөлімше немесе учаске (штапмтерды термиялық өңдеу учаскесі, тісті доңғалақтарды термиялық өңдеу учаскесі және т.б) түрінде орнын анықтайды.

Термиялық өңдеудің басым операциялары бойынша классификация - көміртектендіру цехы, шынықтыру цехы және т.б.

Соңғы белгісі бойынша классификациялау - барлық термиялық цехтардың бөлімшелерін негізгі және қосалқы деп бөлу.

Негізгі термиялық цехтар (бөлімшелер, учаскелер) былайша бөлінеді.

- жартылац фабрикаттарды оларды мехикалық өңдеуге дейінгі термиялық

өңдеу цехтарына;

- механикалық өңдеуден кейінгі термиялық цехтарға;

- дайындау және өңдеу операцияларын (рессорлық, серіппелік цехтар және

т.б) біріктіретін цехтар.

Қосалқы термиялық цехтарға (бөлімшелерге, учаскілерге) жабдықтарды, штапмтарды, көпшілік қолды бұйымдарды және т.б өндейтін цехтар жатады.

Бақылау сұрақтары

- Құрылыс сызбалары туралы қандай мәліметтер беріледі?

- Өндірістердің классификациясы атаңыз?

- Массалық өндіріс дегеніміз не?.

- Термиылық цехтардың классификациясы атаңыз?

Дәріс № 2

Жобалау негіздері.

Дәріс жоспары:

2.1 Ғимараттар мен құрылыстарды жобалау.

2.2 Технолгиялық бөлімді жоспарлау.

2.1 Ғимараттар мен құрылыстарды жобалау

Ғимараттар мен құрылыстарды жобалау үш кезеңде жүргізілуі мүмкін:

- Мақсаты цех құрылысының техникалық мүмкіндігі мен экономикалық мақсатқа сайкестігін орнықтыру, қажетті алаңның, жұмыс күші мен энергетиканың болжамды есебін жүргізу болып табылатын жобалық тапсырма. Бұл тапсарма цех құрылысына кететін шығынға, жабдықтар алуға және жабдықтауға және техникалық-экономикалық көрсеткіштер құруға смета жасаумен аяқталады.

- Техникалық жоба құрылыс бөлімінің және әсіресе технологиялық бөлімнің, иғни технологиялық процестің неғұрлым толық сипаттамасын жасаудан тұрады. Деталь дарды термиялық өңдеудің технолгиялық процестің неғұрлым толық сипаттамасын жасаудан тұрады. Деталь дар ды термиялық өңдеуден технологиялық ведомстары мен схемалары жасалады. Экономикалық бөлімінде өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы жасалады және техникалық- экономикалық көрсеткіштер келтіріледі.

- Жұмыс сызбалары бекітілген жобалық тапсырманың негізінде жасалады. Жұмыс құжаттамасының құрамында маршруттық, операцичялық карталар және термиялық өндеуге ведомостар, жабдықтарды дәл орнату орны көрсетілген цехты жоспарлаудың сызбасы, жүк тасқының бағыты және т.б. кіреді.

2.2 Технолгиялық бөлімді жоспарлау.

Технолгиялық бөлім. Бұл бөлім жобаның негізгі бөлімі болып табылады. Жоғарғы сапалы өнімді алу үшін аз уақытты пайдаланып және өндеудің өте арзан тұратын жағдайын қарастыратын технологиялық процесті таңдап алу керек. Счол үшін пайдаланатын әдісті анализ жасай отырып, прогрессивті термиялық өңдеу әдісін пайдалану қажет.

Жұмыс бұйым үшін таңдап алығна материалдаың физикалық және механикалық қасиеттерін екі, үш болат маркасымен салыстыра отырып, тиімдісін таңдау керек. Таңдап алынған материалдың маркасы термиялық өңдеудің техникалық талаптарына сай болуы керек. Сонымен қатар таңдап алынған материалдаың маркасы арзан, экономикалық жағынан тиімді, технолгиялы (жақсы штапматушылығы, жылуға төзімділігі, және т.б) болу қажет. Барлық осы аталған қасиеттер график бұйымның цехтар арасындағы, иғни бастапқы (құятын және соғу цехы) қалпынан және соңғы дайын техникалық өңдеуге дейін көрсету керек.

Термиялық өңдеу режимін таңдағанда мыналарды ескеру қажет:

- материалдың түрі және химиялық құрамы;

- бастапқы құрылымы және химиялық өңдеуден кейінгі құрылымы;

- жылуөткізгіштігі, шынығуға бейімділігі және болаттың ішкі кернеу мен сызаттарға бейімділігі;

- бұйымның пішінін;

- сыртқы қабатының қажетті сапасын алуын;

- бастапқы өлшемдерін сақтауын;

- қажетті тереңдіктегі шыңдалған қабатты алуды.

Термиялық өңдеудің режимін таңдағаннан кейін, иғни температурасын, қыздыру уақытын, ұстау және суыту уақытын есептегегген кейін технологиялық процестің тиімділігін анықтау керек. Бұл үшін бұйымның өзіндік құны қосымша күрделі шығындардың үнемін, яғни қосымша капиталдың өзін-өзі ақтап шығу мерзімі нормалы мерзіммен жоғары болмауын салыстыру қажет.

Технологиялық процестің операциясын орындау үшін есептік уақыт норамсын дәл табу мынаған тауелді:

- қажетті жабдықтар мен өндірістік аудандар саны

- негізгі және көмекші жұмысшылар саны

яғни еңбек өнімділігі мен өзіндік құны жобаланған. Цехтың маңызды

көрсеткіштері болп табылады.

өнделінген термялық өңдеу технолгиясы. Бөлшектің негізгі құжаты болып табылады және технологиялық картасы деп аталады. Технологиялқ картанын стандарттық түрі жоқ. әрбері уақытта шығаратын өнімнің өндірістің талаптарна сай технологиялық картас болады. Бірақ тенологиялық карталардың маңызы бірдей болады.

Термиялық өндеудің технологиялық процесін техникалық - экономикалық негізінде мыналар болу тиіс.

- тандап алынған болат маркасы үшін термиялық өндеу технологиясы ғылыми негізде сәйкес болу керек.

- өндірістің сипатын және специализациясын (массалық, сериялы және жекеленген), уақыт бірлігімен шығарылған өнімін салмағы мен саны, сонымен қатар өнімнің техникалық талаптары;

- механикаландырылған агрегаттар мен автоматты желілердің және стандарты технологиялық процестердің комплекті технологиясының мүмкіншілігіне талдау жасау керек;

- таңдап алынңған термиялық өңдеу процесінің бағасын анықтау.

Бақылау сұрақтары

- Құрылыс сызбалары туралы бастапқы мәліметтерді атаңыз?

- Жобалау кезеңдері қанша кезеңге бөлінеді?

- Технологиялық карта дегеніміз не?

Дәріс №3.

Өндірістік цехтардың жобалануы.Құрал-сайманды цехтардың жобалауы. Цехтың өндірістік бағдарламасы.

Дәріс жоспары:

3.1 Бастапқы мәліметтер.

3.2 Құрал-сайман цехының құрамы.

3.3Аспаптың классификациясы

3.4 Механикалық цехтарды жобалау

3.5 Ұстахана цехтарының жобалануы

3.6 Ұстахана цехтарының классификациясы.

1.1 Бастапқы мәліметтер.

Әдеттегідей, машина жасау зауыттары барлық қажетті нормалы және арнайы мамандандырылған аспапты зауыттардан алу керек, оның жасауы үлкен сериялы өндірісінің әдістерімен жасалынады.

Қазіргі аспапты зауыттар - бұл ірі кәсіпорыны ұстахана, қыздыру, қосалқы тағы басқа цех механизмдермен жинақталған. Мұндай зауыттар дың жобалауы машина жасау зауыттарының жобалауында қолданатын әдістермен атқарылады.

Әр түрлі профильнің машина жасау немесе басқа металл өңдеуші зауыттарының құрам кіретін құрал-сайман цехтары қосалқы болып табылады; олар нормалы аспап әзірлеуі керек немесе оның шектелген сандарында әзірлейді.

Әрбір мұндай құрал-сайман цехы өз зауытына қызмет көрсетеді және ол үшін (тіреу - қысқыш) өлшеу және қосалқы аспап шаншып аударатын (осы өндіріс үшін қажетті) арнайы әзірлеп, жөндеп қалпына келтіреді; сонымен бірге нормалы аспапты жөндеп қалпына келтіреді; станокты, құрастырушы және бақылау жұмысы, дақпырттар, ағаш өңдейтін аспаптар, металлдық үлгілер, қалыптар, төменгі үлгі тақталары және (қысыммен металл бұйымдарды құйма және пластмассалардан құймасы үшін форма) прессформа үшін құрал-сайманды әзірлеп жөндейді; пневматикалық аспаптар және құралдарды жөндейді.

3.2 Құрал-сайман цехының құрамы

Құрал-сайман цехының құрамына бөлімшелер кіреді:(станокты )

механикалық, слесарлық-құрастырушы, лекалды, пневматикалық басқа механикаланған аспаптың жөндеуі үшін, (материалдардың қоймасымен жиі бірігеді) қыратын - қайрайтын, жинауы, қыздыру, хромдау, ұстахана, дәнекерлегіш, қатты қорытпалардың пластиналарының дәекерленген темірі үшін, дайын және дұрысталатын бұйымдар, аралық қойма материалдар және даярлауларды қойма, қойманың қосалқы материалдарының қоймасы сонымен бірге, өлшеу лаборатория, қызметтік және тұрмыстық бөлме таратылатын бөлімше бақылау аспапты.

Станокты және слесарлық-құрастырушысы бөлімшелер атап айтқанда нақтылы түрдің аспабының өңдеуі үшін қолайлы мамандандырылған бөлімшелерге жіктеледі:

а) кесетін аспап;

б ) өлшеу аспап

в) қосалқы аспап;

г ) құрал-саймандар;

д ) штамп;

е ) металлдық үлгілер және преесформ;

д)	нормальлер;

з ) механикаланған аспап тағы басқалар пневматикалық.

Кейбір бөлімшелер өлшемдердің өндірістеріне байланысты топтастыруға немесе (штамп және үлгілердің цехы) дербес цехтарда ерекшелене алады.

Осылайша, зауыттың аспапты өндірісі кешенді құрал-сайман цехының түрінде, ұйымдастырыла алады, өйткені өлшеу және қосалқы аспап, құрал- саймандар, штамп, металлдық үлгілер, преесформ және қалыптар, немесе бөлек цехтар, өйткені шаншып аударатын бөлімшелер өз қосатын цехтар құрамына қарай әртүрлі: цехтар:

а) шаншып аударатын, өлшеу, қосалқы аспап, құрал-саймандардың негізгі бөлімшелері бар құрал-сайман цехы; б ) цех;: (бөлімшелер ) суық штамптау; в ) цех ұстахана (бөлімшелер) штамптау: г ) металлдық үлгілердің (бөлімше) цехы; д ) преесформның бөлімшесі және қалыптар.

Атап өту керек ұстахана бөлімшелері ірі құрал-сайман цехтарында ұйымдастырылады; аспапты және жөндеу - механикалық цехтар бір ортақ ұстаханаларда болады. Аспап бойынша кейде ұстахана жұмыстары зауыттың ұстахана цехтарында өндіріп алады, онда қажетті жабдықтар бекітіледі. Шой балғалардың жұмысы көршілес станокты бөлімшемен құрал-сайман цехының ғимаратындағы ұстаханада орналастырылуы орынсыз, өйткені метал кесетін станоктерге өңдеудің зиянын тигізеді.

Ұстахана бөлімшесі, сонымен қатар қыздыру үшін, бөлімшелері басқаларға қарағанда ғимараттың үлкен биіктігі өртенбейтін аражабын керек болады. желдетудің үдетіл ықтиярсыз құйылу-тартуына оның цехтың қалған бөлік бөлетін іргелі қабырғаларының тұрғызуы жатады. Осы барлық сағат ұстахана бөлімшелері құрал-сайман цехтарында құрылымнан бас тартқыза алады, және аспап бойынша ұстахана жұмыстары осы жағдайда орындалады ұстаханаға жөндеу әдетте - механикалық цехпен немесе және зауыттың негізгі ұстахана цехында болады.

Аспаптың өңдеуі үшін қыздыру бөлімшесі әдейі құрал-сайман цехында құру керек. Бұл механикалық және қыздыру өңдеуінің технологиялық үдерістерін аспаптың қыздыру өңдеуін ерекше сипатпен, тығыз байланыспен ұғындырылады, құрал-сайман цехы дайын өнімді толық шығаруы керек болатынын көрсетеді.

3.3Аспаптың классификациясы

Аспаптың жеке түрлері үшін өндірістік бағдарламаның анықтауының әдістері аспаптың әр түрлі мінезділіктеріне қарай әртүрлі болады. Барлық аспап жобалаулары мақсаттары үшін осыған байланысты төмендегіше классификациялауға керек:

- ) шаншып аударатыны;

- ) өлшеуі;

- ) тіреу - қысқыш қосалқысы;

- ) құрал-саймандар;

- ) дақпырттар;

- ) слесарь аспабы;

- ) ағаш өңдейтіні;

- ) механикаланған аспап тағы басқалар пневматикалық;

- ) металлдық үлгілер, қалыптар, төменгі үлгі тақталары және прессформа;

- ) қазан жұмыстар үшін аспап;

- ) арнайы жұмыстар үшін аспап.

Бұдан басқа, аспап нормалы және арнайыға жіктеледі; нормалы тұтынушы зауыттарды қамтамасыз ету үшін мамандандырылған аспапты зауыт шығарылатын аспап деп аталады; арнайыға өз мұқтаждықтары үшін өздерінің тұтынушы зауыт әзірлелетін аспап жобаланады. Дегенмен барлық машина жасау зауыттары өз құралдарымен әзірлейтін нормалы кескіштермен орындалады.

Мысалы, нормалы кесетін аспаптың тобына белгішілер, плашка, ұңғуыштар, жазба, жоңқалаушы, фреза, бұрғы, қырғы бастар, әртүрлі түрлер және өлшемдердің бойыларын жатады. Арнайы кесетін аспаптың тобына аспапты зауыт әзірлелмейтін барлық аспаптар кіреді.

Жақсы өлшеу аспаптар тобына (тегіс және бұранды, конусты сақиналар және тығынның тұтқа, тығыны) калибрлар, микрометрлер, тереңдік өлшеуіштер, бұрышты өлшегіштер, рейсмастар, штангенциркүлдер, жазық параллел шеткі шаралар, сызғыштарды жатады тағы сол сияқтылар кіреді. Арнайы өлшеу аспапқа нормалы аспаптық топқа кірмейтін барлық басқа үлгілері жатады.

Құрал-сайман цехтарының жобалауы келесі әдістермен өндіріп ала алады:

- толық жобалау дәл бағдарлама бойынша;

- келтірілген бағдарлама бойынша;

- ірілендірілген жобалау көрсеткіштер техникалық-экономикалықтар бойынша.

Осыдан жобалау әртүрлі әдістермен арнайы құрал-сайман үшін цехтың жеке аспабы болуы мүмкін.

3.4 Механикалық цехтарды жобалау

Өндірістік бағдарламаның өлшемі, сипатына байланысты өнімдер, сонымен бірге өндірістік процессті жүзеге асырудың техникалық және экономикалық шарттарының барлық түрлі өндірістері үш негізгі шартты түрлерге жіктеледі:

- ) жеке (жекесі )

- ) сериялысы

- ) жаппайы

Бұл түрлердің әрқайсыларында өндірістік және технологиялық үдерістеріне өзіндік тән ерекшеліктері және өзіндік жұмысты ұйымдастырудың нақтылы формалық ерекшеліктері бар.

Атап өтуге керек сол цех және тіпті бір кәсіпорында өндірістің әр түрлі түрлері, жеке бұйымдар немесе бөлшек зауытта өндіріле алады немесе әр түрлі технологиялық әдістері қағидаларына қарай цехтарда жасалады:бір

бөлшектерді жасаудың технологиясы дара өндіріске сәйкес келеді, басқалары - жаппай, немесе бір- жаппай, басқалары - сериялы тағы сол сияқтыларға бөлінеді. Мысалы, ауыр машина жасауда, дара өндірісті болатын сипатқа ие, көп еселі талап ететін майда бөлшектер жаппай өндіріс және тіпті сериялы қағидасына сәйкес өндіріле алады. Осылайша, барлық зауыт немесе цехтың өндірісі мінезделсін өндірістік және технологиялық үдерістер басым белгілері бойынша негізделсін.

Өндіріс бұдан немесе (түрге ) басқа түрге шартты жатқызады, жылына өңделетін бөлшектерін бір аттас және бір өлшемдеріне байланысты таңдалады.

Жұмысты ұйымдастырудың форма технологиялық үдерісті сипаты және оның құрастыруларын анықтауға оның құрылымы мен технологиялық үрдісі сипат береді.

Сондықтан, жобалауды бастаудан бұрын (есепке алумен қордағы жиірек) өндірістік бағдарлама	жәнебөлшектердің жататын	өңдеулерін	сипаттан

өндірістің түрі орнатуға сүйене - жеке, сериялы, жаппай технологиялық үдерісті орындауды ұйымдастыру форма оған сәйкес керек бөлшектерді механикалық өңдеуді технологиялық үдерістерін анықтау керек.

Жалғыз (жеке) бұйымға бұйымдардың қайталанғыштығы сирек немесе мүлдем болмайды, конструкция немесе өлшемдер бойынша түрлі болып келеді, бұл бұйымдардың қайталануы сирек немесе мүлдем жоқ десек те болады.

Бұл шарттарды	талап	етеді:	жоспарлы-таратушы бөлімдердің бар

болулары, цехтардың жұмысын жылдам қайта құруға және әр түрлі сипатты өнімнің орындауына	бар өндірістің құралдарын	бейімделуге	қабілетті

квалификациялы қызметшімен жеткілікті; олар сақтаулар үшін түрлі материалдар және үлкен қоймалық бөлмелердің қоры; квалификациялы жұмыскерлер және техникалық қызметкер әмбебап білімдер және машина жасаудың әр түрлі салаларындағы тәжірибесімен жеткілікті.

Технологиялық	үдеріс кезінде сериялы	өндірісте	көбінесе

дифференциалдаған, өйткені нақтылы станоктерге бекіткен және жеке операцияларға жіктелген. Станоктардың нешетүрлі түрлері бұл жерде қолданылады: (әмбебабы) жалпы тағайындау мамандандырылған, арнайысы автоматтандырыған агрегаттығы.

Жаппай өндіріс келесі түрлерде болады:

- Тасқынды - жаппай өндіріс. Өндірістер бұл түрде бөлшектердің уақыттың (немесе еселі) бірдей аралығына шамамен атқарылатын шығарылымдарының тиісті тактін нақтылы жұмыс орын бекітілген технологиялық операциялар тізбек ретінде орналасқан жұмыс орындары бойынша бөлшектерді қозғалыстың үзіліссіздігі іске асады.

- Жаппай тура өтетін өндіріс. Сонымен бірге технологиялық операциялар бұл жерде операциялар ретінде орналасқан нақтылы жұмыс орындарына орындалады, бірақ жеке операциялардың орындауына уақыт әрдайым емес (немесе тактке еселі) бірдей, салдарынан не кейбір станоктерде бөлшектерде істелген жұмыстар және қозғалыстар құрастырады үзілістермен ағады.

Жаппай өндіріс болуы мүмкін және шығарылымда тиімді экономикалық жаппай өндірістің ұйымына барлық шығындарды ақталатында және шығарылатын өнімнің бірлігінің өзіндік құны сериялы өндіріске қарағанда аз пайда болатында бұйымдардың үлкен саны жеткілікті.

Уақыт өткенде жаппай өндірілетін бұйымы дегенмен және техниканың дамытуымен дегенмені олардың қолдану кезіндегі сапаларының жақсартуы мақсаттарындағы конструктивтік өзгерістерге душар болады немесе технологиялық сипаттың талаптарымен байланысты. Технологиялық үдеріс бұл жағдайда қайта құруға дәл келеді.Дифференциацияның қағидасы бойынша жаппай және технологиялық үдеріс үлкен сериялы өндірісінде салады немесе операциялардың шоғырландыруын қағида бойынша.

Технологиялық үдеріс бірінші қағида бойынша (тактпен ) шамамен бірдей орындау уақыты бар қарапайым операциялар немесе еселі такттерге (бытырайды) дифференциалдайды; әрбір станок бір нақтылы операцияны орындайды. Станоктер осыған байланысты тар мамандандырылған арнайы бұл жерде қолданылады; өңдеу үшін құрал-саймандар сонымен бірге бір-ақ операцияның орындауы үшін қолайлы арнайы болуы керек. Мұндай арнайы құрал-сайман жиі станоктің ажырамас бөлігі болып табылады.

Технологиялық үдеріс екінші қағида бойынша автомат көп шпинделді автоматтар және жартылай автоматтар, (автоматты сызық ) бір сызық сабақтас агрегаттық, көп позициялы, көп кескішті станок атқарылатын операциялардың шоғырландыруын су бұрғыш ескереді --; тараулар ) уақыттың (технологиялық ) аз негізгі шығынының жанында өңдеуді және көмекші әрекет қосатын бір уақытта немесе дәйекті түрде бірнеше операциялар. Ұқсас станоктер барлық өндірістерге кеңірек енеді; олар әсіресе кең қолдану автомобилдік және трактор өндірістерінде алды.

Нақтылы операциялардың орындауы үшін кесетін аспап немесе нормалы орайлануға мамандандырылған арнайы қолданылады.

Өлшеу аспап ретінде, бөлшектерді кепілдік беретін алмастырмалық, шекті калибрлар, сонымен бірге өлшегіш аспаптар, құрал-сайман және автоматты өлшеу құрылымдарда қолданылады.

Станоктердегі олардың өңдеуін процесстегі өлшейтін бөлшектері өте тиімді автоматты бақылау құрылымдары. Бұл құрылымдарға арқасында станоктердің өнімділігі жоғарылайды, бөлшектерді өлшем үшін олардың тоқтауын қажеттілікті өйткені шығарылады және үшін мұндай автоматты құрылым жабдықталған өлшемдердің бірнеше станоктерінің бір уақыттағы қызмет көрсетуін мүмкіндігіне көрінеді

Жаппай өндіріс тігін және сұраушы машиналар және тағы басқалар автокөлік және трактор жасаушы, қозғағыш жасаушы, ауылшаруашылық машина жасаудағы кең қолдану, мотоциклдер, велосипед жасаушы кәсіпорындарда алды.

Жұмысты ұйымдастырудың өзіндік тиісті формалары және бұйым және өндірістік процессті сипаттармен анықталатын жабдықтың орналастырылуының әдістері түрлердің (жеке, сериялы, жаппай) өндірістері әрбірі жоғарыда айтылған шығарылымның көлемі және қасында басқа факторлар.

3.5 Ұстахана цехтарының жобалануы

Ұстаханада жұмыс істегенде металлмен түгелдей дерлік алғашқы операциялары өндіріп алуға болады: металл қорытысын оның формасына келтіріліп, сонымен бірге өзіне қосатын келесі еркін балқытуды, ұстаханада дәнекерлеуі, медиолардың тау-кен дәнекері, бұйымдардың қыздыру өңдеуін, шынықтырып, мөр басып, сүйреп, бүгіп, орап, соғып, тағы басқалар да өрнектейді. Ұста - ұстаханада жұмыс істейтін мына барлық операция орындайтын адам - деп жақын ұстаханаға - қаруды жасау және еңбек құралдарының негізгі орыны. Осыған байланысты аз еңбек өнімділікпен және ғылыми-техникалық ілгерілеумен өз мәнін жоғалтты; қол өндірісі фабрика тасқынды ауыстырды. Механикалық және гидравликалық балғалармен, жаймалау станы және тағы басқалармен ұстахана цехтары шеберхананың орнына келді. Қазіргі ұстаханада және пайданыланатын бұйымдарды даярлауға қақталатын қол көркеммен жасалынады.

3.6 Ұстахана цехтарының классификациясы.

Ұстахана цехтарының негізгі өндірістің технологиялық үдеріс кезінде жабдық сипаты өндіріс тұрпат, өндіріс көлемдері болып табылған белгілері бір-бірімен қасындағы айырмашылығы болады.

Ұстахана цехтары технологиялық үдеріс бойынша екі негізгі топтарға бөлшектенеді: қақталатын, көлемді штампылаудың ұстахана цехтары болып. Тәжірибеде шыңдалуларды қақталатын және көлемді штампылаумен де әзірлейтін цехтар кездеседі. Қорытылған шыңдалулардың таразының шығарылымының басымдылығымен ұстахана цехтарына , қақталатын және керісінше көлемді штампылаудың ұстаханада дағдылы шыңдалулардың таразының шығарылымының басымдылығы бар цех.

Ұстахана цехтары қойылған жабдық бойынша оларда сәйкесінше тығыздалған, балғалар немесе жабдықтың екі түрі сәйкесінше орнатылатында сығу, балға және араласқа жатқызуға болады.

Ұстахана цехтары өндірістердегі сипат бойынша екі негізгі түрлерге бөлшектенеді: мамандандырылған, әмбебабы. Мамандандырылған ұстахана цехтары жаппай және үлкен сериялы өндіріс түрлерімен бейнеленеді. Әмбебап цехтар орташасериялы (сериялы) ұсақсериялы бойынша шыңдалулардың және жеке өндіріс түрлерінен алады.

Бақылау сұрақтары

- Құрал-сайманды цехтардың жобалауы қалай жүргізіледі?

- Механикалық цехтарды жобалау кезеңдерін атаңыз?

- Ұстахана цехтарының жобалануықалай жүргізіледі?

- Қыздыру цехтарының жобалануының кезеңдерін атаңыз?.

Дәріс №4.

Жылу энергиямен қамтамасыз ету.

Дәріс жоспары:

4.1 Жылу энергиясының таңдау жағдайы.

4.2 Жабдықтардың жылдық уақыт фонды.

4.1 Жылу энергиясының таңдау жағдайы.

Жылу энергиясының таңдауы жергілікті отын ресурстарының байланысты алынады. Бұл жылу энергиясын таңдаудың бастысы болып табылады. Бірақ бұндай принцип ылғида болу мүмкін емес.

Қатты отын қоры көп болған аймақтарда газгенераторлы станцияларын жобалауға болады көмірді газдандыру үшін, және алыған газды пештердің отыны ретінде қолдануға болды немесе жылу энергиясы ретінде электроэнергияны қолдануға болады.

Цехтардың басты жылуы энергиялары болып газ бен электроэнегия болып табылады. Пештерде газды қолдану арзан болып түседі, бірақ электроэнегиясын қолдану процессі жақсы автоматтандырылады және гигиена жағынан өте тиімді. Газды және электр пештерінде қыздырыуды бақылау атмосферасында жүргізуге болады. Газды пештерде бұл жағдайда радияциялық трубаларды қолданады газды жандыру үшін муфелді металды қыздыру үшін.

Цехты жобалау үшін негізі болып жылдық программа табылады. Технологиялық процесті және жабдықтарды таңдауға негіделе отырып программа құрылады.

Цехтың жұмыс істеу режимі. Цехтың жұмыс сменасы технологияның мінездемесіне және өндірістің көлеміне және жабдықтардың санына байланысты құрылады. Массалық өндірісте үлкен конвейер және итергіш пештер саны көп болған жағдайда үздіксіз жұмыс уақыты ақтайды (3 смена), әйтпесе отын мен қыздыру уақыты көп шығындандырады. Басқа жағынан үлкен емес камералық пештердің қыздыру уақыты көп уақыт алмайды. Сондықтан массалық өндірісте цехтың жұмыс уақытын үш смена қылады, ал үлкен емес пештер болған жағдайда екі смена қылады.

Бір сменада жұмыс істеу қолданылады бірақ бұл рентабельсіз, өйткені жабдықтардың қолдануы аз және электроэгенгиямен отыннын шығыны көп. Смена таңдаудың тағы бір амалы ол процестің технологиялық маңызы. Егер цехта ұзақ процестер болған жағдайда, мысалы цементтеу сияқты, үш смена жұмыс уақытын тиімді, жабдықтардың көлеміне ұарамастан. Кейбір жағдайларда процестің уақыты қысқа болғанда (шынықтыру, жіберу), бірақ бір немесе бірнеше цементтеу пештері болған жағдайда цехтың жұмыс уақыты екі сменалық болады, ал ценменттеу учаскесін - уш смена қалады. Кейде өндірістің көлемі жұмысы уш смена қылады, өйткені цехтың программасы екі сменада үлгермейді. Үшінші сменананы енгізеді немесе жабдықтарды көбейтеді. Жаңа жабдықтарды енгізу өндіріс аймақтарын қажет етеді, сондықтан көбінесе үшінші смена қолданылады.

Жағдай болған кезде термялық цехтардың жұмысын екі смена қылуға тырысады, өйткені үшінші сменада көбінесе жабдықтарды ремонттайды.

4.2 Жабдықтардың жылдық уақыт фонды.

Келесі жобалаудың сатысы жабдықтардың жылдық уақыт фондын анықтау болып табылады.

Жабдықтар жылдық уақыт фонды деп жыл бойы жабдықтардың жұмфыс істеу уақытын атайды, ол сағатпен өлшенеді.

Цехтардың бір жылдағы жұмыс күндері былай есептеледі: толық жылдың календарлық күндерінен демалысы және мейрам күндері алынады. Ал жабдықдықтардың жылдық фонды быдай ес ептеледі: демалыс және мейрам күндерімен бірге жабдықтардың ремонттау мен жөндеу уақыты алынады.

Уақыттың жоғалуы екі смена жағдайында 4 - 6 % және үш сменада 6-11% құрайды.

Машинажасау заводттарында цехтарды жобалау кезінде келесі жұмыс істеу уақыт фондттары бар: календарлық, номиналдық және растық.

Жабдықтардың жылдық календар фонды бір тәулік пен бір жылдың календар күндеріне тең, яғни 24х365= 8750 сағат.

Жабдықтардың жылдық номиналдық фонды былай есептеледі: жылдық календарь фондынан демалыс, мейрам және мейрам алдындағы күндерді алып тастайды.

Номиналдық фонд толық пайдалынбайды, өйткені пештердің режимі ремонт пен жөндеу уақытына жоғалады.

Бақылау сұрақтары

- Жабдықтың жылдық фонд уақыты дегеніміз не?

- Цехтың жұмыс істеу режимдері қалай есептелінеді?

- Жылу энергиясы дегеніміз не?

- Қандай уақыт фондарын білесіз?

Дәріс №5.

Жабдықтарды таңдау.

Дәріс жоспары:

5.1 Жабдықтырды таңдау шарттары.

5.2 Өндірістің мінездемесі.

5.3 Жабдықтың таңдауы.

5.1 Жабдықтырды таңдау шарттары.

Жабдықтарды операцияны жүргізупарам етріне қарай таңдайды. Сонымен бірге жергілікті энергетикалық ресурстарын еске алады, қоршаған ортаның шарттарына қарайды және жабдықтардың түрін алу жағдайын қарастырады. Термиялық цехтарды жобалау кезінде жабдықтарды кең таңдайды. Жұмыс істеп жатқан цехтарды реконстркуциясы кезінде бар жабдықтарға қарай қолданады. Таңдаған кезде температуралық режимді, технологиялық орталарды параметрлердің дәлдігін, жыбдықтың бағасын, алып жатқан аймақты, энергиянының шыңынын есепке алады.

Периодты жабдықтар көбінесе ұсақ сериялы және бір сериялы өндірісте қолданады. Жұмыс режимынан басқа режим түріне ауысу мақсатымен бұл жабдық кен өндірістік жағдайымен қамтамасыз етілуі керек. Сериялық өндірісте жартылай үздіксіз жабдықтар қолданады.

Үлкен көлемді өндірісте бір типті бұйымдар дайындайтын жағдайда ағымды жабдықтарды қолданады.

Операцияның температуралық режиміне байланысты температуралық диапазонымен және технологиялық жүйесімен ерекшелінетін термиялық жабдықтарды таңдайды.

Жылу сипатына қарай жабдықтардың энергия тасымалдаушының экономиялық және дефецитті еместігіне қарайды, температуралық режимін ауыстыру жағдайына, термостардың жұмыс істеу жағдайларын және қоршаған ортаны қарастырады.

Жоғары температуралық пештерді қыздыру үшін энергия тасымалдаушының түрін дұрыс таңдап алу керек. өндірістің көбенде бір циклді жоғары температуралы өңдеуді 1 тонна бұйымға 110-150 м газ отынның немесе 600-800 кВт-час электрэнергиясы жұмсалады. Көп циклды өндіріс кезінде энергиялық жүргізушінің шығымы екі есе кейде үш есе өседі. Сондықтан кейбір термиялық цехтарда технологиялық энегиялық жүргіжушінің шығымы цехтын өзіндік құнына 15-50% құрайды.

Жабдықтардың формасы мен жұмыс істеу аймағының герметикалық жағдайы технологиялық ортамен белгіленеді және бұйымдардың өңдеу санымен, олардың ириентациясымен. Форманы таңдауы көбінісе бұйымдардың шынықтыру әдісіне байланысты болаты. Ұзын бұйымдарды шынықтыру кезінде шахталалық немесе коридорлық пештерді және вертикальды шынықтыру бактарын қолданады, өйткені бұйымдарды вертикальды етіп қойып қыздырады.

5.2 Өндірістің мінездемесі.

Жоблалаудың келесі сатысы жабдықтарды таңдау болып табылады. Бұл проектің жауапты бөлімі, өйткені дұрыс таңдап алынған жабдық шикізатын өңдеу сапасын ұамтамасыз етеді және экономикалық жағдайы мен өнімділігін.

Өндірістің мінездемесіне қарай жабдықтар таңдап алынады. өндірістің бірлік сериялық және массалық түрі бар.

Бірлік өндірісінде бұйымдардың бір түрі ғана шығады. Бұл жағдайда универсалдық жабдық қажет.

Сериялық өндірісінде бір түрлі бұйымдарды партиямен немесе сериямен шығарады, олар бір уақытта шығады. Партияда немесе серияда бір түрлі бұйымдардың санына байланысты сериялық өндірісті ұсақ сериялық, ортасериялық және ірі сериялық деп бөледі. Сериялық өндірісте өндірудің құны азаяды бірлік өндіріске қарағанда. Мысалы бірлік өндіріс ол штамп цехы, ал сериялық өндірісі ол инструменталды цех. Бұл өндірістің түрлері камералық немесе шахталы пештерді қажет етеді.

Массалық өндірісте біртипті бұйымдардың саны өте көп олар жыл бойы сақталады және стандартты формасы мен өлшемі, материалы болады. Массалық өндірістің шарты - бұйымдардың барлық бұйымдарға сәйкес келуі керек берілген маркасы бойынша қосымша өңдеусіз. Массалық өндірісте жоғары өнімді механизендірілген жабдықтарды қажет етеді. Массалық өндіріс төмен өзіндік құнымен және жабдықтың жоғары өнімділігімен мінездемеленіледі.

өндірістің жақсы формасы ағымдық әдіс болып табылады. Сериялық өндірісте ағымдық әдістер кең қолданылады. Ағымдды - массалық өндіріс өте эффектілі болады. Осындай өндірістің көрсеткіштері:

- элементар операциясына технологиялық процестің дифференциясы, әр операция әр жұмысшыға бөлінген;

- жоғарғы өнімді жабдықтардың қолдануы, өндірістік процестердің комплектсі механизациясы, автоматтандыруы;

- технологиялық процестің сатылық операциялы ағымдық жабдықтар мен орналасқан;

- жабдықтардың қасында жиын орындары жоқ, бұйымды дереу келесі операцияға жібереді;

- жұмыстың ритмикасы бірдей немесе оперияның ұзақтығы бірдей.

5.3 Жабдықтың таңдауы.

Бұйымның формасына, өлшеміне, процесіне және өндірістің мінезіне байланысты әр цехтың өзіне сай жабдықтары болады.

Дәнекерлеу цехтардың негізгі жабдықтары - камералық пештер немесе итергіш пештер.

Суық штамповкада газды және электрлік конвейер пештері қолданады, бақылау атмосферасымен.

Жобаланып жатқан цехтың жабдыұтары жасалған технология мен жабдықтың мінездемесіне негізделеді. Жасалған технологиялық процестің негізінде жабдықтардың түрлері таңдалып алады, ал пештердің негізгі өлшемдері өндірістің түріне қарай және өндірілетін бұйымның түріне қарай таңдалып алынады.

Пештердің жұмыс істейтін аудандары жабдықтардың алдан-ала есебіне алынады.

Бақылау сұрақтары

- Өндірістің мінездемесі

- Жабдықтарды таңдау

- Ағымдық әдістің түрлері

Дәріс № 6.

Жабдықтардың есебі. Керекті жабдықтың есебі.

Дәріс жоспары:

6.1 Керекті жабдықтың есебі.

6.2 Технологиялық  май суыту жабдықтың есебі.

6.1 Керекті жабдықтың есебі.

Керекті жабдықтың есебі үшін екі әдіс бар. Біріншісі ірі көрсеткіштер арқылы алынады. Бұндай есеп жобалау тапсырмаларда беріледі. Бұнда керекті жабдық, алынған жабдықтың өнімділігіне анықталады - сағатты немесе удельді. Пештердің өнімділігі операцияларға байланысты болғандықтан жобалау тапсырмалады керекті жабдықтарды санау алдында бұйымның операцияларға бөлінетін программалары құралады. Содан кейін пештердің қарыздары есептеледі, яғни біркелкі бұйымның тобының программа бойынша пештің жұмыс істеу уақыты. Жабдықтардың керекті саны ірі көрсеткіші арқылы былау есептеледі. Мысалы жылына 340000 кг бұйымды шынықтыру үшін 50 кг / сағ өнімділігі бар пеш таңдап алынған. Сонда пештің керектігі 340000: 50= 6800 сағ. Егер осы сағатты 3910 бөлсек (жыл бойы екі сменалы жұмыстағы фонд уақыты), онда 6800 : 3910 = 1, 74 пеш санын алып шығамыз.

Сонымен есептелген жабыдықтардың саны 1, 74 болады. Бүтін санға дейін алады да алынған пештері болып шығады, яғни 2 пеш. Пештің тиеу

коэффициенті 1,74*100/2 = 87% болады.

Екінші әдіс дәлірек болады олар бұйымның программасының уақыт нормасы бойынша есептеледі. Бұл әдіс нормалданңған уақыт болйынша есеп теп аталады, ол үшін техникалық проекте тиелетін ведомость құрайды, яғни әр таңдап алынған жабдық түрі бойынша ведомость толтырады. Кейбір проект бұйымдар технологиялық процестің іріктеп ведомостын құрайды, бірақ технологиялық картасыз.

Нәтижесінде екінші әдіс бойынша қарыздылығы дәл саналады. Ары қарай есеп бірінші есеп бойынша кете береді.

Пештердің тиелу коэффициенті есептелгеннен кейін 90-95% құру керек, ал егер ол кіші сан болып шыққан жағдайда (мысалы, 30-40% ), онда басқа пешті таңдау керек оның өнімділігі аз болу қажет немесе осы бұйымдардың өндеуін басқа өте тиелмеген пешке ауыстыру керек.

Төменделген тиелу коэффициенті жұмысты жақсартқан жағдайда немесе оның тиімділіг технологиялық керектігі болған жағдайда қолданылады. Мысалы бұл жасауату пештерінде болады, немесе шынықтыру бактарында.

Егер тиелу коэффициенті 95% жоғары болса, бірнеше типті бір типті паештер үшін, онда қорлы пешті алу қажет бұнда тиелу коэффициенті төмендейді.

Мысалы итергіш пештің қарыздылығы 24500 сағ. Онда оның уақыт фонына бөлгенде 3 сменалы жағдайда аламыз 24500 : 6180= 3, 95 пеш. Егер 4

пеш деп алсақ, онда тиелу коэффициенті 3,95*10/4 = 98% болады, егер қорлы

пешпен бірге 5 деп алсақ онда 3.95*100/4= 79% болады, бұл тиімді.

Үздіксіз - ағымды жағдайда жабдықтардың саны мына формуламен есептеледі:

Ср = Тш / t

Мұнда ТШ- берілген операциядағы бір уақыт, мин.

t - бұйымдардың шығу тактысы, мин.

Автоматты сызығынан шығу такты х = 60ҒД / Q сондықтан CrTшQr/

FД

Мұнда Qr- бұйымдардың жылдық шығу көлемі.

ҒД -  жабдықтың расты уақыт фонды.

Тазалау, жөндеуге арналған керекті жабдықтың саны жылдық программа және жабдықтың өнімділігімен анықталады.

Көлік көтергі жабдықтың санын оның түріне, өндірістің көлеміне және негізгі жабдықтардың цехта орналасуына байланысты есептейді.

Өнімнің сапасын бақылайтын жабдықтардың санын (Бринелл, Роквелл, Виккерс, магниттік және ультрадыбыстығы дефектоскоптан және т.б ) жылдық программаның бақылау - нормасына және жабдықтардың өнімділігіне байланысты есептейді.

6.2 Технологиялық  май суыту жабдықтың есебі.

Май суыту жабдығының өнімін (ккал / сағ) мына формула бойынша. есептейді

Q=cA(tн-tk)

Мұнда с - болаттың жылусиымдылығы ккал / (кг.град);

А - суытытын металдын орта саны, кг / сағ;

tн- суытатын металдың температурасы С0;

tк - суыған металдың температурасы С.

Майдың санын (кг / сағ ), металды суыту үшін мына формула бойынша есептейді:

P=Q/Cm(t-t)

мұнда См- майдың жылу сиымдылығы (0,45 ккал / кг.град);

t1 -  майдың - температурасы, май суытқышқа баратын (50С0)

t2 -  майдың температурасы, майсуытқыштан шығатын (39 С 0)

майдың көлемі (л/ час) у= — = — мұнда р майдың тығыздығы.

р 0,9

Жабдықтың өнімділігі (м / сағ ) у1= V/ 1000

Негізгі қосымша, көмекші жабдықтарды есептегеннен кейін және техника - экономикалық негізін құрағаннан кейін отынның шығымын есептеу қажет. Бұл жылу баланс негізінде есептеледі. Жылу балансын отынның келу және шығу статияларын анықтау үшін жасайды.

Бұйымдардың операцияаралық тасымалдау ағымдық сызықтарын құру арқылы жақсарады, олар тұтас автоматтандырылған және неше түрлі конвейер арқылы жүргізіледі. Бірақ кейбір жағдайларда ірі габаритті бұйымдарды тасымалдаған жағдайда осындай сызықтарды құру қиын. Бұл жағдайда неше түрлі көлік көтергі жабдықтарды қолданады: мостық кран, элетротельфері бар монорельстар, бұралатын және жылжитын крандар, автокаралар, арбалар.

Бақылау сұрақтары

- Тиелу коэффициенті қандай формуламен анықталады?

- Жабдықтың жұмыс істеу фондының уақыты қалай анықталады?

- Жабдықтардың есебі қай ретпен жүргізіледі?

Дәріс №7.

Ғимарат таңдауы. Ғимараттардың түрлері

Дәріс жоспары:

7.1 Ғимарат таңдау. Ғимараттардың түрлері

7.1 Ғимарат таңдау. Ғимараттардың түрлері

Ғимараттарды таңдау. Олардың түрлері. Термиялық цехтар ұшін, ұзартылған төртбұрыш, кей кездері еңі бір немесе бірнеше аралық болатын тік төртбұрыш түріндегі бірқабатты үйлер болып салынады.

Аралық деп, үйдің аралас екі қатармен шектелген бағанды тік ұстап тұрған (негізгі ) конструкциялы көлемді бөлігін айтады.

Цехтын негізгі өлшемдері - аралық ені Ь, баған адымы I және аралық биіктігі һ өндірістің барлық саласындағы үйлердің (ғимараттардың) габариттерін біріңгайлауды қарастыратын қолданулып жүрген нормативтерден таңдалынады. Аралық ені 18,24, 30 және 36 м, бағандар адымы - 6 немесе 12 м, крандық аралық биіктігі - 10, 8 - 19, 8 м қабылданады. (сурет) .

Сурет 7.1 бірқабатты өнеркәсіп ғимараттаррының негізгі типтері:

А - біраралық, фонарсыз; б - ол да сондай, көпірлі краны бар; в, г - көп аралықты, фонарлармен.

Бұл күндері заводтардағы термялық цехтар бірінғайланған типтік секцияларда (БТС) орналасқан. БТС - бұл тұрғылықты биіктегі бір немесе бірнеше аралықтан тұратын үйдің көлемді бөлігін. (блок немесе отсек). Секция ұзындығы 72 м - ден аспайды (аралық бойымен). ал оның ен үлкен ені (аралық көлденені ) 144 м тең. Секция аралыңының биіктігі транспорттық жабдыққа байланысты: ілмелі транспорт үшін, жүк көтергіштігі 5 т дейін - 6- 7,2 м көпір краны үшін 30 г дейін - 10,8-12,6 м.

Негізгі БТС жоспарында 144x72x72x72 м бағандар торымен 18x12 және 24x12 өлшемдері бар.

БТС- ті қолдану темірбетон конструкцияларын барынша қолдануды қамтамасыз етеді, цех жоспарын жеңілдетеді, санитарлы - техникалық және өрт қауіпсізідіг талаптарына сайкес.

Термиялық цех үшін ең жақсы аралық ені 18 м болып табылады, өйткені мұндай ендікте 3 қатар пештер қойыла алады. Цех ұзындығы жобаланған жабдық сонымен анықталады, бірақ бағандардың 6 немесе 12 мм құйрайтын қайтымды адымымен қабылданады.

Үйдің конструкциясындағы температуралық өзгерістер (қыс жаз) салдарынан пайда болған кернеулерді жою үшін температуралық жоспар жасайды: темірбетон үйлерде - 40 м арақашықтығында, болат қанқасымен 120- 150 м. Екі баған арасындағы температуралық жапсардың саңылауы 25-30 мм тең және қабырғаның бүкіл биіктігі бойынша іргетасқа дейін сақталады.

Қатарлардың бөлгіш өсьтері мен бағандардың көлденендік өстері штрих пунктирлі сызықпен жүргізіледі және диаметрі 6 мм домалақ маркамен белгіленеді. Осьтерді араб цифрларымен және жазба әріптермен маркалайды. (таңбалайды). Цифрлармен үйдің ұзындығы бойынша бағандар осі таңдалады. Осьтерді таңбалау жүйесі солдан оңға қарай және төменнен жоғары қарай ( 2 сурет)

Сурет 7.2 . Құрылыс сызбаларында  қатарлар мен ұйымдардың көлденең біліктерін бөлу.

Бақылау сұрақтары

- Ғимараттарды таңдау қалай жүргізіледі?

- Ғимараттардың қандай түрлерін білесіз?

- Бірқабатты өнеркәсіп ғимараттаррының негізгі типтерін атаңыз?

Дәріс № 8

Ғимараттарың элементтері мен конструкциялары.

Дәріс жоспары:

8.1 Ғимаратардың конструкция элементтері не жатады?.

8.2 Ғимараттарың негізгі элементтері мен конструкцияларын атаңыз?.

8.1 Ғимаратардың конструкция элементтері.

Ғимаратардың негізгі конструкциялары бағаналар, қабырғалар, жабқыштар, фермалар, фонарлар, терезелер, есіктер, тамбурлар сатылар.

Ғимараттардың негізгі элементері - қабырғалар, олар бірқабатты үйлердің 10% құрайды. Олар мына шарттарға ие болу керек: ғимараттардағы керекті температура - ылғалдылығын сақтау қажет, статистикалық және динамикалық жүктемесіне берік және тұрақты болу керек; ұзақ уақыт тұрақтылығы мен отқа төзімділігі болу керек; керегінше салмағы жеңіл болуы тиіс және техника-экономикалық көрсеткіштері тиімді болу керек.

Жарылыс қауіпті өндірісінде ғимараттардың қабырғалары жеңіл түсетін болу керек жарылыс толқыны болған жағдайда.

Жұмыс мінездемесіне байланысты қабырғалар көтергіш, өзін көтеріп тұрған және аспалы болып бөләнеді.

Көтерігіш қабырғаларды қанқасыз және қанқасы толық емес үйлерді жасайды, олар кірпіштен, ұсақ жіне ірі блоктардан орындалады. Өндірістің

үйлер жоспарының өзгешелігін ескере отырып, үлкен көлемді бөлмелердің қабырғаларын едауір ұзындықта жоспарлайды. Олардың орнықтылығы үшін сыртқы және ішкі жағынан жаурындық қабырғалар жасайды. Бағандардың адымы айтарлықтай болған жағдайда қабырғылырдың орнықтылығын күшейту үшін жекелеген учаскеде қабырғаларды байланыстыратын қанқадай болып табылатын керегетірек жасалады.

Өзін көтеріп тұрған (көтергіш емес) қабырғалар негізіне қоршау қызметін орнайды және іргетасқа сүйене тек қана өз салсағын көтереді.

Аспалы қабырғалар тек қана қоршау қызметін атқарады және өзінің іргетасқа сүйенетін төменгі ярус (шығынғы ірге) қабырғаларынан басқа салмағын қаңқа бағандарына салады.

Бірқабатты өндірістік үйлердің темір бетон бағандары тікбұрышты, таңбалы пішінді және екі бұтақты болыды. Көлденең қима көлемі әрекеттегі жүктемеге байланысты. Мұндай біріңғайланған бағандар қимасының көлемдері қолданылады: тік бұрыштылар үшін - 400x400, 400x600, 400x800, 500x500, 500x600, 500x800 мм;

Таңбалар үтттін - 400x600, 400x800 мм;

Екібұтақтылар үтттін - 400x1000, 500x1000, 500x1300, 500x1400, 500x1500, 600x1400, 600x1900, 600x2400 мм.

Бағандар құрылыс алдында жиналатын бңрнеше бөліктен тұруы мімкін.

Консольдері бар бағандарға кранның үстінен және астынан жүретін бүтақтар енгізіледі. Кран үстінен жүретін бүтақтардың қимасы көбінесе квадрат немесе тікбұрышты - 400x400 немесе 500x500 мм.

Бағандар ұзындығын цехтың биіктігімен іргетастығы бітеу тереңдігін қоса санап қабылдайды, олар көпір қараңсыз тік бұрышты қимасы бар бағандар үтттін 750 мм, көпір крандары бар тікбұрышты және қостаңбалы қимасы бар бағандар үтттін 850 мм, екі бүтақты бағандар үтттін 900-1200 мм.

Болат бағандардағы қималы биіктігі бойнша тұрақты және ауыспалы болады. Оларды болат консткрциялар зауытында өзара пісіру немесе шегелеумен құрастырлатын илектеу профилінен дайындайды. Бағаннан іргетасын көлемді аумағына салмақ жіберу үшін бағаннын төменгі басына табан жасалалы фермалар сегменттік (сараланған ) аркалы, параллель белдемелер мен болулары мүмкін. Үшбұрышты және т.б. фермалардың төменгі және жоғарғы белдемелері арасына тіреу және қиғаш тіреулер жүйесін орналастырады.

Сурет 8.1 . Темірбетонды фермалы жабындылар

а - сегментті; б - трапеция аарочная безраскосная;

в - параллелді белбеумен; г -тәрізді

Ферма жабынының көтергіш конструкциялары - бұл үйдің мағызды конструктивті элементі. Жұмыс сипаты бойынша олар жазық және кеңістікті, ал материалы бойынша темірбетон металл және құрастырылған болып бөлінеді.

Темір бетон ферамларды үйлердегі аралықтар 18,24, 30 және 36 м болған жағдайда қолданады.

Фермаларды үстінгі бұрандамалармен және бекіту элементтерін пісіру арқылы бекітеді.

Жабының ең нәтижелі көтергіш конструкциялары болып болат фермалар табьылады.

Фермалардың белдемелерімен кереге торын бұрыштықтардан немесе құбырлардан құрастырылады және оларды өзара пісіру арқылы біріктіреді.

Фермалардың ұстындарымен түйіндесуін негізінен топсалы қылып

жасайды.

Өндірістік үйлердің жабындары көтергіш және қоршама бөлімдерден тұрады.

Жобаның қоршама бөлімінің құрамына мыналар кіре алады: қоршау элементтерін ұстап тұратын көтергіш төсем; жылу оқшаулағаш қабатын су буларынан дымданудан сақтайтын, буоқшалауғыш; бөлмені қыста жылу шығынынан және жазда ысып кетуден қорғау үшін жасалатын жылу қорғау қабаты; төменде орналастырылған немесе ерітіндісі немесе асфальттан жасалған қабатты тегістеу үшін арналған шатыр, шатырдың күн сәулесінің тура әсерінен қорғауға арнылған. Ірі түйіршікті құмнан немесе битум майындағы малтастан жасалатын қорғау қабаты.

Бөлменің температуралары-ылғалдылық режиміне байланысты, жабындар жылытылған және суық болуы мүмкін.

Жылытылған жабындар жылтылатын бөлмелерде, және де жылу шығару шамалы үйлерде жасалады.

Жылытылмайтын цехтардың үстінен, және де жылу шығаруы едауір ыстық цехтарда жылу қорғау қабаты және буоқшалауғышы жоқ суық жабындар жасалады.

8.2 Ғимараттарың элементтері мен конструкциялары.

Фонарьлар.	Фонарь	деп өндіріс алаңдарының жоғары  жағын

жарықтандыруға және де үйлердегі қажетті ауа алмасуына арналған әйнектелген немесе жарым жартылай әйнектелген үй жабынының үстіндегі жай үсті салынымын айтады.

Мақсаты бойынша фонарлар жарықтық, аэрациялық және құрастырылған болып бөлінеді. Қима профилі бойынша фонарлар тік бұрышты, трапеция түріндегі, үшбұрышты, м тәріздес болады.

Фонарларды жасау қажеттілігі негізделген болу керек. осылай, үйлерді күн	саулесінің тура	әсерінен қорғау үшін,айнектелген жағы солтүстікке қарайтын шадовый	фонары керек.  Көп аралықты үйлерге арналған  құрастырылған фонарларды барлық аралыққа, біркелкі биіктікте орналастырылған тиімді.

Сыртқы су буру жүйесі бар жылтылмайтын үйлерге М - тәріздес фонарларды қою тиімді емес. Фонарлардан суды бұру, сыртқы және ішкі болып жобылыныды. Сыртқы су бұруды үйдің биіктігі 10 м - ден артық болмаған жағдайда сол күйінде қабыладайды, және де жиналғанын суағар варонка арқылы жасайды. Ішкі су бұруды құрастыру кезінде, суды жинап және нөсер канализациясына әкететін, су қабылдағыш варонкалар, әкету құбырлары мен тік құбырларының орналасуын, жабына аумағы мен көлдене профильдің көлемдеріне сәйкес бекітеді.

Жабынды жасау барысында, суқабылдағыш варонкаларға қарай, енді оларды ауыспалы жуандықпен жеңіл бетон қабатын төсеу арқылы еңіс жасау қажет.

Суағар варонкаларын құрған жерлердегі, шатырлардың суөткізбеушілігіне, варонка шанағандағы шен темірге үш қабат мастикамен күшейтілген, шыныкенеп немесе шынытормен арматураланған, негізгі гидрооқшаулағыш жабынкілем қабаттарын жабыстыру арқылы кетеді.

Варонкалар шатыр жобасында біркелкі орналастырулы керек. олардың бір біріне арақашықтығы 48...60 м аспауы керек. Үйдің көлденең бағытындағы әрбір кординациялық ось бойына екі варонкадан орналастыру қажет.

Суағар тік құбырға келетін сужинайтын аумақтың судың шығын есебі, варонканың диаметрі 80 мм болған жаңдайда - 5 л/ с 100 мм - 10 л/ с аспауы керек. Мұнымен бірге, жабынға түйісіп тұрған қабырғаларың қосылған 30% аумағын қоса санағанда.

Фонарьлар (зинитныйдан басқа) болаттан жасалады. Темірбетонды өте сирек қолданады.

Рамалық фонарлрьды құру, едәуір күрделі болуына байланысты, ферма аралық зоналарда көп қар қалдықтары немесе әйнектің кірленуі салдарынан, талап бойынша жарық түспеуі, оларды құруға жұмсалатын және үйлердің жылуы сақтау шығындары көп жағдайда қамтамасыз етілмейді. Сонғы кезде зенитті фонарлардың жарық өтекізетін конструкциясын көрсететін нәтижелі конструкциялар жасалған.

Пластмассадан жасалатын жарық өткізгіш конструкциялардың дайындалуы өнеркәсіпті, жеңіл, төзімділігі жоғары, жинақтауға қарапайым және қолдануға ыңғайлы.

Зенитті фонарларьдың, нүктелі және бөлік типті болады. Зенитті фонарьлар күмбездерінің өлшемдері 1400-1600 мм, ал органикалық айнектен жасалған панельдер- 1600x6200 мм болады.

Аэрация кезіндегі ауаның келуі мен кетуі, кіру және сору тесіктерінің екі жағындағы қысымдардың әрқилы болу салдарынан екендігін есепке ала отырып, аэрациялық фонарларды жобаладйды. Сору тесіктерінің бір мезгілде жұмыс жасауын қамтамасыз ету үшін, фонарлардың екі жағынан, тігінен әйнектелген ілінбейтін аэрациялық фонарлар қойылады. Мұндай фонарлар, желдің кез келген бағытында сору жұмысын тоқтатпайды.

Ірге тастар. өндірістік үйдің жалпы көлемінде, іргетас құрылысының еңбек сиымдылығы 6 - 8 % құрайды.

Құру тәсілі бойынша бойынша іргетастар, құрастырмалы және монолитті болады. Ұстындардың астына, стакан типті ұстынастылық жеке іргетастар қарастырылған.

<7,

Ірге тастар - үйдің мағызды конструктивті элементі, ол үйдің жер үсті бөліктерінің негізгі салмағын қабылдап, оның негізіне жібереді. Конструкциясы бойынша іргетастар- таспалы бағаналы, тұтыс болады.

Сурет 8.2 Өнеркәсіптік ғимараттар іргетасының типтері;

А - монолитті ; б - құрама құрамды; в - қазықты; д - қуыс құрамалы; е - томар типтес үстін астымен; 1 - ростверк 2 - қазық

Еден түрін және оның конструктивті шешімін табу барысында, ең алдымен еденге түсетін өндірістік әсерлердің түрі мен дененің қызмет көрсетуге сенімділігі және ұзақ уақытқа шыдамдылығын қамтамасыз ету талаптарын ескеру керек.

Осыған байланысты, өндірістік үйлер едендерді келесі талаптарды қанағаттандыру керек: жоғары механикалық берік болуы; бетінің тегіс және жазық болуы; тайғақ емес; аз сүйкелетін және үстінен көлік құралдары мен адамдар жүргенге шанданбайтын болуы; заттар еденге құлаған сәтте, зақым келтіруден қорғайтын, жақсы тиімділіг болуы: шусыз болуы; жылу сақтау коэффициентінің аз болуы; шусыз болуы; жылу сақтау коэффициентінің аз болуы; суөткізбеушілік, ылғалға қарсылық; жануға қарсы шыдамдылығы мен химиялық агрессивті заттарға қарсы шыдамдылығының болуы, тез және аз еңбексиымлдылықты жөндеулерді өткізу мүмкіншілігін қамтамасыз ету, құрылуының өндірістік болуы; тез тазартылатын және әдемі сырт келбетін ұзақ сақтауы.

Бірінші қабаттағы еден деңгейі, әдетте, территория учаскесінің жобалауы белгісінен 150 мм - ге жоғары болуы керек. Жекелеген жағдайларда, топырақ суының деңгейі жоғары болған кезде еден деңгейін жобалау белгісінен 500 мм - ге көтерілуі мүмкін.

Еден атауы, оны жапқан материалға байланысты. Конструкциямен жабын төсеу тәсіліне байланысты, едендер, жеке материалдар және бітеу (монолоит) болып бөлінеді.

Бір қабатты өндірістік үйлерде еденді, әдетте негіз топырағынан үстінен жасайды, ал элементері кіреді: негізі төсеніш қабат және жабын. Басқа қабаттарды, талаптарға байланысты жасайды. Бір қабатты үйлердің едені үшін, табиғи топырақ негіз болып табылады. Әлсіз топырақты негіздерге, күшейту үшін малтатас немесе қиыршық тас қосады, содан кейін ол қабатты, катокпен дірілдеткіш немесе тығындауышпен нығыздайды. Төсеніш қабат (дайындық) негіздің үстінен орналасады және салмақты негіз бойынша таратуға арналған. Дайындық түрі, қабылданған жабын түрі мен технологиялық талаптарға, ал оның қалыңдығы негіздің салмағы мен түріне байланысты, ол 80 - нен 250 мм ге дейін қабылдана алады.

Тұтас едендерге, саз балшықтан соғылған, малта тасты және қиыршақ тасты бетонды және цементті құмды, мозайкалы және металды-цементті, асфальт бетонды, ксиолит және т.б жатады.

Саз балшық едендерді, кейбір ыстық цехтарға жасайды. Еден жабыны, саз балшық, құм және су қоспаларынан тұрады және төсеніш қабаттың қызметін атқарады 2МПа (20 кгс/ см ) аз болмаған жағдайда жабын материалының қажетті берігтілін құрайды. Егер қоспаға 2-3% майлы зат және 55-65% малтатас немесе қиыршықтас қосса, онда жоғары механикалық сапалы саз балшық еден шығады.

Металтасты және қиыршықтасты едендерді көлік жүретін жерлерге жасайды. Оларды, ірілігі 25-75 мм болатын малтатас пен қиыршақтастардың құммен қосылған қоспасынан, қалыңдығы 100-200 мм болатын қабаттармен төсеп, жасайды. Қабаттарды тегістеп нығыздайды. Жоғарғы бетінің ірілігі 15-25 мм күйділрілген цемент тасы және 5-15 мм болатын ұсақ тастармен өндейді. Қиыршықтасты жабындарға ыстық битум сіңдіруге болады. Жабын төсеніш қабаты да бола алады.

Айқара ашылатын және жылжымалы қақпалардың тақтасы металдан және металды ағаштан болуы мүмкін. Орамасын металл профиль дер ден жасайды. Көп жағдайда, қақпа тақталарында адамдар өту үшін есік жасалады.

Өндірістік үйлердің есіктері бір және екі тақталы, айқара ашылатын және жылжымалы болып жасалады. Ойықтардың номинальды мөлшерлері, келесі ені - 1; 1,5 и 2 м, биіктігі- 1,8; 2; 2,3 және 2,4 м. сыртқы есіктердің қасына, есік тақтасының енінен тереңдігі 0,4-0,5 м ге үлкен тамбур жасайды.

Бақылау сұрақтары

- Өндіріс қақпалардың түрлері

- Болатты фермалар

- Іргетастардың түрлері

- Темірбетонды бағаналардың типтері

Дәріс № 9.

Өңдірістік цехтардағы жабдықтардың компоновкасын жобалау.

Дәріс жоспары:

9.1 Өндірістік цехтардағы жабдықтарды үйлестіру.

9.2 Жабдықтардың жылдық уақыт фонды.

Компановкалау жобасы, немесе цеxты компановкалау деп берілген масштаб бойынша жобаны атайды оған өндірісті және көмекші аймақтарды сызады, тұрмыстық бөлімдер, магистральдық жолдар, кіру және шығу аралықтар, бірақ жабдықтардың орналауын тура көрсетпейді. Компановкалау жобасында шартты белгілер көмегімен негізгі қабырғаларды белгілейді, цеxтардың шекараларын, жабдықтардың сонымен бірге негізгі көлік-көтергі жабдықтардың орналасуы. Жобаға тоннельдің және басқа бөлмелердің шекарасын көрсетеді.

Компоновкалау жобасымен бірге ғимараттың көлденең қиындысы көрсетіледі.

Компановкалау жобасын құраған кезде цеxтың барлық бөлімшіелердің бір-бірімен орналасу сұрақтары шешіледі және ғимараттың негізгі параметрлері қойалады - оның конфигурациясы, қабаты, бағаның торы және аралықтары биіктігі.

Бұйымды шығару көлеміне және түріне байланысты технологиялық жабдықтарды және механикалық цехтің ағымын технологиялық процесс бағытына қарай (сызықты және бұйымды принциптері) немесе технологиялық жабдықтар түріне (топтық принцип) байланысты орналастырады.

Сызықты принципті ағымды өндіріс кезінде қолданады. Ол кезде технологиялық процесстің әрбір операциялары тізбектеп орындалу тиіс. Бұл кезде жабдықтар технологиялық процесс бойында орналасады.

Бұйымды принципті бұйым номенклатурасын үлкейту мақсатында және ірі сериялы өндіріс кезінде қолданады. Бұл кезде бір текті (типті) технологиялық процессті қолдану арқылы іске асырылады. Осы принцип бойыншабөлшектің конструктивтік ерекшеліктеріне байланысты технологиялық қондырғылар топтастырылады, мысалы, біліктер, тісті доңгелектер, қақпақтар өндеу учаскелері технологиялық процесстің бойымен орналасады.

Топтық принципі бөлшектің номенклатурасы үлкен болған жағдайда және өндіріс бірлік және ұсақсериялы кезінде қолданады. Бұл кезде типтік бөлшектерді өндеу тізбектілігіне орналасауына байланысты бірлік қондырғылар (жону, жоңғыш, жоңғылау, ажарлау учаскелері) учаскелері оранластырылады.Мысалы, шкивтерді, фланецтерді, дисктерді білдектер учаскелерді келесі ретпен орналастыру керек: жону  жоңғыш  бұрғылау   ажарлау.

Білдектерді орналастыру кезінде өндірістің бағытың түзу сызықтылығын сақтау қажет.:  әрбір бөлшектің қозғалу кезінде ең қысқа жолды таңдау қажет және айналу, тұйықталу кері жолдардарды болдырмау қажет. Кран асты аудандарды тиімді пайдалану үшін өнделіп жатқан бөлшектердің салмағына байланысты  барлық білдектерді топтарға бөліп көпірлі крандардың астында жүккөтергіштігі бойынша орналастырады.

Білдектерді орналастырудың негізгі принциптері:

1. Машинажасау өндірісінде учаске ұзындығы 40…80 м құрайды. Дайындамаларды сақтау және дайын бөлшектер аймақтары соның ішінде болады.

2. Технологиялық ағымдар  аралық бойымен және көлденең орналасу мүмкін.

3. Учаске бойымен білдектер екі, үш және оданда көп қатар орналасу мүмкін. Білдектерді екі қатар орналасу кезінде олардың арасында, көлік жүру үшін өтпел жоспарлау қажет. Білдектерді үш қатар орналасу кезінде бір (сурет 1, а) немесе екі өтпел(сурет 1, б) жоспарлану мүмкін. Егер білдектер қосқатар болып орналасса онда олардың арасында аралық қалдырылады. (рисунок 1, в).

Сурет 1 – Білдектердің орналасуы: а) үшқатарлы екі өтпел бар; б) үш қатарлы бір өтпелі бар; в) төртқатарлы екі өтпелі бар.

4. Өтпелге байланысты білдектер бойымен, көлденең (сурет 2, а) және бұрыштама (сурет 2, б и 3, а)орналасу мүмкін. Ең тиімді болып білдектерді өтпел ойымен орналасу қажет және өтпелге қарай.

Сурет 2 – Өтпелге байланысты білдектерді ң орналасуы: а) бойымен және көлденең; б) бұрыштама

Сурет 3 – Өтпелге байланысты білдектердің орналасуыу:

а) бұрыштама бойынша;  б) шахмат түрде.

6. Ірі білдлектерді терезе жаңында орналасу керек, Крупные станки не следует размещать у окон, чтобы избежать затемнения цеха;

7. Білдектер бір біріне фронтальды орналасуы (рисунок 4).

Сурет 4 − Расположение станков с учетом нормированных расстояний

- Жұмысшы орын ұйымдастыру.

Жұмысшы орынды ұйымдастыру мақсаты болып жұмысшы жанында айлабұйымды, жабдықтарды, дайындамаларды және дайын бұйымдарды тиімді орналасып пайдалы конструкцияны құру болып табылады.

Жұмысшы орынды ұйымдастыру өндіріс типіне байланысты ұйымдастырылады. Бірлік өндіріс кезінде бір учаскеде бірнеше операциялар орындалатын болғандықтан әртүрлі айлабұйымды, аспаптарды өлшегіш инструменттерді сақтайтын және орналастыратын қораптар жоспарлау қажет. Сериялы өндіріс кезінде біркелкі операцияларды орындалатын болғандықтан копр аудан қажет етпейтін қораптар орналастыру қажет.

Сурет 5 – Сериялық өндіріс кезіндегі жонушының жұмысшы орны: 1 – Аспаптар үстелі; 2 – аяқ астындағы торлама; 3 – қабылдағыш үстелі; 4 – өнделетін бөлшектер үшін қорап; 5 – өлшейтін аспаптың планшеті; 6 – сызбалар үшін арналған қорап;  7 – қоқыс жинайтын жәшігі.

Сурет 6 – Көпбілдекті қызмет көрсету кезіндегі білдектердің орналасуы: а) сызықты; б) П-тәрізді; в) бұрыштық.

Бақылау сұрақтары

- Компановкалау жобасын түсіндіріңіз?

- Ғимараттың көлденең қиындысын көрсетіңіз?

Дәріс №10.

Аудандарды есептеу.

Дәріс жоспары:

10.1 Ауданның есебі және қызмет-тұрмыстық бөлмелерді жобалаудың құрылысы.

10.2 Цехты жоспарлау және жалпы ауданы.

10.1 Ауданның есебі және қызмет-тұрмыстық бөлмелерді жобалаудың құрылысы.

Цеxтың ұйымдастыру құрылысын және оның бөлмешелердің тізімін анықтағаннан кейін, олардың барлық керекті аудандарын есептейді.

Цеxтардың аудандарын тағайындау жағынан өндірісті, көмекші және тұрмыстық деп бөледі. өндіріс ауданына өндіріс жабдықтарымен жұмыс орындары орналасады. Олар - слесарлардың жұмыс орындары, құрылығы жіне көмекші өндірістік операцияларының орындары, мастерлермен бақылаушылардың орындары, меxанизациялаумен автоматтандыру орындары, операцияаралық көлігі, аралықтар.

Көмекші аудандарға көмекші бөлмешелер (ремонт қызметі, лабораториялар, қоймалар) сонымен бірге копуста орналасқан цеxтардың арасындағы магистральды жолдар жатады.

Қызмет тұрмыстық аудандарда администрация-теxникалық персоналдардың бөлмелерін орналастырады, әлеуметтік мекемелер,санитар- гигиеналық обьектілер, тармақтандыру, медициналық және культуралық қамтамасыз ету орындарын келтіреді.

Цеxтың жалпы ауданы ол өндіріс, көмекші аудандардың қосындысы қызмет-тұрмыстық аудансыз. Жобалаудың теxнологиялық бөліміне жалпы ауданның есебі кіреді.

Ауданның есебі және қызмет-тұрмыстық бөлмелерді жобалаудың құрылысы жобалаудың арxитектура- құрылыстық бөліміне жатады, ол арнайы жобалау мекемелердетехнологиялық бөлімін жасайтын жобалаушының тапсырмасымен атқарылады. Қызмет тұрмыстық жобылаудың тапсырмасында жалпы жұмысшының саны көрсетіледі. Осы мәліметтер бойынша тұрмыстық қондырғыларды және есебі нормаларын таңдайды. Цехтың жалпы ауданын және оның әр өндіріс учаскесін анықтайтын негізгі көрсеткіш удельды аудан болып табылады. Удельды ауданның өлшемі өндіріс мінезіне қарай болады, оның механизациялауынан, автоматтандыруынан және алынған жабдықтардың габаритті өлшеміне байланысты болады.

Цехта жабдықтарды орналастырудың алдында, цехтың келтірмелі ауданын табу қажет. Ол үшін алынған пештердің санын цехтың ірі ауданы нормасына көбейтеді, осымен өндірістің келтірмелі ауданын алады. Алдын ала пеш залының өндіріс аудандары есептеу үшін бір пешке арналған келесі аудан нормаларынан шығару болады: инструментальды термиялық цехта 25-30 м2, штамты термиялық цехта 30-50 м, екінші термиялық цехта итергіш және конвейерлік пештермен 50-90 м ,соққы термиялық цехта 80-130 м ; жүру жолдары бөлек саналады және орта есеппен 25-30% өндіріс ауданын құрайды. Егер мысалы жобада 10 пеш алынған жағдайда екінші термялық цех үшін, онда өндіріс ауданы 500-900 м + 25-30% жүру жолдарына болады. Содан кейін бағана торына байланысты ауданды ұзындығы мен ені бойынан бөлгенде цехтың ағымдығын белгілейді. Цехтың ені және бағаналардың аралықтары бағаналардың ортасынан өлшенеді.

Цехтың ағымы, яғни оның кіріп шығуы бір-біріне кедергі жасамау керек. ол үшін цехка кіру және шығу нүктелері белгіленеді.

Содан кейін шикізаттың негізгі операцияларының бағыты ұондырғылар, көмекші бөлмелер орналасады. Сызбалар ды жүк ағымды суреттегідей көрсетеді.

Сурет 10.1. Термиялық цехтың жүк ағымы.

Негізгі жүк ағымдардың және бөлек ағымдардың қалыңдығы масштаб бойынша белгіленеді, сөйтіп сызба бойынша шикізаттың санын әр ағымда көруге болады. әр ағым бойынша өнделетін шикізаттың саны көрсетіледі.

Қондырғыларды жобалау кезінде келесілермен қолдану керек; 1) қондырғылардың орналасуы участоктармен болуы тиісті: 2) қондырғылар негізгі ағым бойынша орналасу қажет; 3) ірі қондырғыларды икем бойынша орналастыру қажет - итергі және конвейер пештерін цех бойымен бірнеше қатармен, олардың арасы ашық болуы тиіс; 4) ірі қондырғылары бар цехтарда жүру жолады 3, 5- 4 м, бір немесе екеу, цеx ортасында немес екі жағынан орналасады, от қауіпсіз жолы 5-5,5 м; 5) жол жүру 2-3 м. 6) қондырғыларды ремонттау үшін ашық жолдары болу тиіс; 7) қондырғылар қабарғадан 1-1,5 м алыс туру керек; 8) лампалы генераторлары бар қондырғылары экранмен жабылуы тиіс, электрмагниттік сәулеленуден қорғау үшін. Экран, болат бетінен жасалу мүмкін оның қалыңдығы 5 мм болуы тиіс. Егер осы қондырғы бөлек бөлмеде орналасқан жағдайда барлық бөлме экранмен қоршалады. Экран жерлену керек. 9) өндіріс ауданынан 25-30% құрайтын көмекші бөлмелер болады; 10) падвал болған жағдайда оның есігін цеxта болуы керек.

10.2 Цехты жоспарлау және жалпы ауданы.

Цеxты жоспарлау - бұл өндірістік көтергіш көліктік және басқа құрал жабдықтарды орналастыру жоспары. Цеx жоспары 1:200 немесе 1:100 масштабында орындалады; оларды келесі элементтердің: үй бағандарының сыртқы, және ішкі қабырғалардың, қақпаларға, есік пен терезерлерге арналған ойықтары бар қалқалардың, цеx ішіндегі транспорттық крандар, кран - балкалар және т.б релсь жолдарының және басқа да бүкіл теxнологиялық жабдықтардың, өткелдер мен көлік жолдарының, қоймалар мен резервтік орындардың шартты белгілері болулары тиіс.

Жабдықтарды орналастыру кезінде мұндай талаптар басшылыққа алынады.

- жабдықтарды ұқсас операциялар учаскелері бойынша және негізгі жүк жүретін бағытта орналастыру;

- зияынды және қауіпті өндіріс учаскелерін басқа учаскелерден бөлу (циандау, ТВЧ және т.б);

- бытыралау, гидроқұмды аппараттар, ерітіндімен өңдеу ванналары, атмосфера бақылағыш қондырғыларды цеxтың желдетілетін сыртқы қабырғасының жанындағы жабық бөлмелерде орналастыруы;

- үздіксіз жұмыс жасайтын пештер арасындағы өкілдері 3-4 м, мезгілмен жұмыс жасайтын пештерарасында -1-2 м, кем қабылдамау, пештердің қабырғамен арақашықтығы - 1,5-2 м;

- цеxта ені 2,5-4 м болатын көлік жүретін бір - екі жол болу керек.

Теxнологиялық жабдықтарды тура тәртіппен сағат тілі бойынша нөмірлейді.

Цеxтың жалпы ауданы өндірістің, қосалқы және тұрмыстық - қызметтік аудандардан тұрады.

Цеxтың жалпы ауданы өндірістік және транспорттық жабдықтар, бөлшектер, дайындамалар мен саймандар жасалатын жұмыс орындары, экспресс-лабораториялар және ОТК учаскелері орналасқан. Өндірістік ауданға магистарльды және транспорттық жолдарын санамағанда өткеклдер мен жабдық өатарларының арасындағы көлік жолдары кіреді.

Қосалқы аудан - бұл қосалқы қызметтері мен, және де бір корпуста орналасқан бірнеше цеxтарға немесе учаскелерге қызмет көрсететін магистральды және өрт сөндіру көліктерінің жолдары жүретін цеx аймағы.

өндірістік және қосалқы аудандары, цехтың жалпы технологиялық ауданын құрайды. Тұрмыстық - қызметтік бөлмелер технологиялық ауданға жатпайды және ол жобанын құрылыс бөлігінде ғана ескеріледі.

Цех ауданың үлкейтіп анықтайды. Үлкейтілген көрсеткіштер ретінде жабдық бірлігіне немесе бір жұмыс орнына келетін салыстырмалы ауданы көрсеткіштерін қолданады. Конвейерлі пештері бар таза термиялық цехта бұл

салыстырмалы көрсеткіш бір пешке 50 ден 90 м ; аспапты термялықта 25-30 м , ұсталы термиялықта 80-130 м , қалыпты термиялықта 30-50 м құрайды.

Санап болған соң шыққан өндірістік ауданға өткелдер мен көлік жолдарына 25-30% қосады. Технологиялық ауданды барысында қосалқы бөлмелерді орналастыру үшін өндірістік ауданға тағы 25-30% қосылады.

Бақылау сұрақтары

- Цехтың жалпы ауданы қалай анықталады?

- Цех ішіндегі транспорттық және жүру жолдары қалай ұйымдастырылады?

- Жүк ағымы дегеніміз не?

Дәріс № 11.

Механикалық жинақтау цехтеріндегі электроэнергиямен қамтамасыз ету

Дәріс жоспары:

11.1 Электроэнергияның шығынының есебі..

11.2 Судың тұрмыстық шығыныың есебі

11.1 Электроэнергияның шығынының есебі.

Мұндай жобалық есеп жобаның энергетикалық бөлігін дайындау үшін ғана емес, сондай ақ бұйымды термиялық өндеудің өзіндік құнын және цехтың негізгі экономикалық көрсеткіштерін анықтау үшін де қажет.

Техникалық қажеттілікке кететін электр энергиясының шығынын ірілендірілген көрсеткіштері, яғни өнделетін детальдардың бір тоннасына электр энергиясының шығынын пеш жабдықтырдың қуаты мен оған салыну бойынша анықтауды ұсынамыз:

Э= N -Ғд,

Мұнда Э- энергияның жылдық шығыны, кВт сағ;

N - жабдықтың белгіленген қуаты, кВт;

К3және Ки- жабдықтарды салу және пештердің қуатын пайдалану коэффициенті ол ұстаудың ұзақтығына байланысты 0,45-0,50 болады.

Күш электр энергиясы шығынының жобылық есебін алдыңғы формула бойынша анықтайды, орнатылған қозғалтқыштардың қуатын паспорттық мәліметтерден таңдайды

Қозғалтқыштырдың мөлшерін қуаты мынадай (кВт):

Ыспалы тегістеу станоктары,

Беріктік өлшегіштер	0,3-0,5

Итергіштер	6-7

Конвейерлар	15-20

Ауаүрлегіштер	20-30

Тельферлер мен крандар	30-50

Жарықтандыруға кеткен электр энегиясы (кВт сағ) шығынын мына формуламен есептейді

Э0=F*q*h*t/1000

мұндағы Эо- жарықтандыруға кеткен электроэнергия, кВт сағ;

Ғ - жарықтандырылатын алаң, м ;

2

q- 1 м алаңға берілетін үлестің саны, ол өндірістік үйлерге 11 ге тең, ал тұрмыстық және қызметтік алаңға - 10 ға тең;

t - бір жылда жанатын сағат саны, ол екі ауысымды жұмыста 2500, ал үш ауысымда - 4700 болып қабылданады;

һ - бір мезгілде жану коэфициенті, пеш салу үшін 0,8, қызмет және тұрмыстық үйлер үшін - 0,7, жер төлелер үшін - 0,9 болып қабылданады.

Газбен мазуттың шығынын не цеxтың іс жүзіндегі мәліметтері бойынша, не үлесті шығын бойынша ірілендірілген көрсеткіштермен есептейді.

Бытыралау аппараттарында, шынықтыру престерінде, итергіштерге, пеш тосқоауылдарың көтергіштерінде және т.б. қолданылатын жоғары қысымды ауа шығынын (0,5-0,6 МПа) жобалық есебі жүргізіледі. Сығылған ауа шығынын ірілендірілген нормалар (м3/Т) бойынша. анықтайды:

Шынықтыру процестері және машиналары	0,4-0,5,

Көтергіштер	0,5-0,7,

Бытырлау аппараттары	2-5.

Отынның толық жанып кетуі үшін қажетті төмен қысымды (79980-106640 Н/м ) ауа шығынын газды (мазутты) барынша пайдаланып анықтайды.

11.2 Судың тұрмыстық шығыныың есебі

Теxникалық және тұрмыстық қажеттіліктерге жұмсалатын су шығынының жобалық есебі жасалады. Термиялық цеxтарда сушынықтыру және шаю бактарында, жуу машинарында, май суыту қондырғыларында, тұзды пештер де электродтарды суытатын ТВЧ қондырғыларында және т.б пайдаланылады.

Судың шығынын бір тонна бұйымға үлесті ірілендірілген норма бойынша есептейді:

Шынықтыру үшін	6—8 м /т,

Жыланды түтіктерді суыту үшін	............................10-12 м3/т,

Шаю үшін майлы бактарда шайылатын детальдардың 20-30%,

3

Шаңдар мен индукторларды суыту үшін	28	м /т

Шаруашылық қажетіне жұмсалатын су шығына ауысымда істейтін бір адамға мөлшермен 75 л келеді.

Термиялық цеxтарда бу жуу машинарында, шаю бактарында ерітінде қыздыруға жұмсалады. Бу шығының детальдардың салмағының 15% есебінен анықтайды.

Термиялық цеxтарда мұндай теxнологиялық материалдар жүмсалады: май, су, газ карбюризаторларды, тоқу сымдары; бырыра, құм және т.б.

Жобалық есебін технологиялық материалдардың үлесті шығыны бойынша. жүргізіледі.

Термиялық цехтарда түрлі бейімделгіш деталь дар мен құрал-саймандар шығыны көп: табандықтар, жәшіктер, себептер, аспалы ілмелі, қасықтар, шынышқылар, ожаулар және т.б. шығын өнделетін бұйымның 1% ке жуық салсағына тең деп қабылданады. Ыстыққа төзімді болат пен ыстыққа төзімді құйманың шығынын бейімделуге беріктігі бойынша ыстыққа төзімді болат үшін 2500-3000 сағ; және ыстыққа төзімде құйма үшін 4000-5000 сағатқа тең тед есептейді.

Бақылау сұрақтары

- Тұрмыстық жағдайларға керекті электроэнергиясы қалай есептелінеді?

- Судың тұрмыстық шығыны қалай есептелінеді?

Дәріс № 12.

Материалдардың шығыны.

Дәріс жоспары:

12.1 Жұмыс күшін есептеу.

12.2 Цехты жүргізудің ұйымдастыру кестесі.

12.1 Жұмыс күшін есептеу.

Өндіріс жұмысшыларың саны жобаланған қондырлылар арқылы есептеге болады, жоба тасырмасында көрсетілгендей, немесе техникалық жобаларда жасалатындай программаны орындауға арналған нормалданған жұмыс уақыт бойынша. Бірінші жағдайда эр агрегат, әр жұмыс нүктесі қондырғының тиілген пайзына қарамастан жұмысшымен қамтамасыз етілуі керек. Техникалық проекта керекті жұмысшының күші балай есептеледі. Пештердің диелу ведомостарында жұмысшының разряды өңдеу бұйымына қарай қойылады. Содан кейін разряд бойынша керекті жылдық программаны орындауға арналған уақыт қосылады. Номиналдық қор жылдың жалпы жұмыс күндерді 7 немесе 6 сағатқа көбейтіліп құралады. Жұмысшының рас қоры

Ғд= (365-В-П) • Пс-Чс-К,

Мұндағы В,П - демалыс және мейрам күндері; Пс- сменаның ұзақтығы; Чс - сменаның саны; К коэффициент.

Тиелу ведостордың уақытының қосындысы рязряд бойынша жылдық прогрмманы орындалу үшін жұмысшының уақыт қорына бөлінеді. Нәтижесінде керекті өндіріс жұмысшылардың рязряд бойынша саны шығады.

Заводтарда тарифтік системаның негізіне үш элементтер қойылған: тарифтік тор, тариф және тарифті - квалификациялық анықтама. Тарифтік тормен жұмыстың берілген жағдайы бойынша әр квалификацияның еңбегінің ақысы сайкестендіріледі, төменгі квалификацияның ақысы бірлік болып саналады. Машинажвасауда сегіз рязрядты тарифті тор алынған. Қазір жеті сағатты жұмыс күніне ауысқанда алтырязрядты тор енгізілген. Рязряд коэффициенттері келесі бойынша сайкестірілген.

Разряд	1	2	3	4	5	6

Коэффициент	1,00	1,13	1,29	1,48	1,72	2,0

Қалған тарифті ставкалар разрядтық коэффициентке көбейтіліп анықталады. Тарифті ставка тек жұмысшының квалификациясына ғана анықтай отырып ол тағы жұмыстың қандай жағдайларда өтетінін көрсетеді. Осыған қарай ауыр және ыстық жердегі жұмыстарға жоғары төлем ақысы қойылады.

Өндіріс жұмысшылардың төлем ақысының қоры келесі жолмен есептеледі. Бұл сан осы рязрядтың тарифті коэфициентіне бөлек көбейткіштердің қосындысына тең. Содан кейін осы жұмысшылардың санын жылдық уақыт фондына сағатпен көбейтіледі және сағаттық бірінші разрядың ставкасына.

Көмекші жұмысшылардың саны 25=35% алынады, ИТР 10-12% СКП 5% өндіріс жұмысшылардың санынан, барлық жұмысшылардан МОП 3-4%.

Көмекші жұмысшылардың төлем ақысын солай сияқты есептейді. ИТР, СКП және МОП төлем ақысының фонды қызмет окладтарына байланысты анықталады. Инженер техникалық жұмысшылардың ақысын бір жүйемен белгілейді. Барлық машинажасау заводтары еңбек ақысы бойынша жеті ал цехтар төрт топқа бөлінеді, шыққан продукцияныа қарай, өндірісіне қарай, жұмысшылардың санына қарай және бір жұмысшының жылдық жұмысына қарай. әр топқа минималды және максималды төлем ақылар енгізіледі. Қызметшілерге және МОП төлем ақысының бір кестесі құрылады өндірістің тобының түріне қарамай. Бәрін қосұанда цех бойынша негізгі төлем ақысы белгіленеді. Сонымен бірге қосымша төлем ақысын белгілеу керек, олар босатылмаған бригадирлер, түнгі жұмыс, премиальныйлар және т.б.

Жұмысшылардың материалдық қызығушылығын жоғарлату үшін, обектің өнімділігінде, өндірістің басшыларына жұмысшыларды премиялауға рұқсат еткізіледі. Жұмысшының ақысын 10% көлемінде және осы төлем ақысының әр пайызына жоспардың артық орындалуы себепті 2% қосылады. Жалпы премия бір айға келісімді айлық ақысының 20% аспауы керек. осындай келісімді жұмысшыларды тарифті торынан 25% дейін премиялауға болады. Экспериментальді және тәжірибие өндірісінде премиялауды 40% болады. Раифті торынан немесе ақысынан.

12.2 Цехты жүргізудің ұйымдастыру кестесі.

Участкені мастар басқарады, оның қоластында жұмысшылардың бригадалары кіреді.

Бақылау бөлімі (ОТК) жалпы заводтың бақылау бөліміне жатады, ал цех администрациясы бұйымдарды бақылауға дайындайды.

Алдын ала бақылау профилактиканық бақылау болып есептеледі. Ол өңдеудің алдында өтеді технологиялық процестердің дұрыстыңын көру үшін. Осы бақылаудың түрі бракпен күресудің эффективті әдісі.

Аралық бақылау операция араларында қолданылады. Бұл бақылау операция аралық деп аталады. Ұшқыш бақылау бұйымдарды периодпен бақылайды, брактын мүмкін болатын жерлерінде.

Соңғы бақылау барлық операциялар дан кейін өтеді. Көбінесе осы бақылаудың түрі арнайы бөлмеде өтеді, бірақ кейде учаскелерде де арналасады. Аралық, алдында, ұшқын, бақылаудың жұмыс орындарында өтеді.

ОТК ның жұмысы солай үйымдасуы керек, бұйымдар бақыланатын жерлерде минимальды уақыт болу керек.

Өндірісте кейін кездерде заводтарды цеxсыз жүргізу прогрессивті әдіс енгізілген. Бұл әдістің принципі, өндірісті учаскелер арқылы жүргізіледі аралық басқарусыз. Эр участокты мастер басқарады.

Учаскелердің түрлеріне қарай, басқарудың түрі әрі қарай, бірақ барлық учаскелерді бір бір мастер басқарады, бұл конторалық және есеп аппараттарынан мастерларды босатады. Үлкен учаскелерде бас мастер және мастер болады, ал сменалар мен бригадалар басқарады.

Шығынның сметасы. Шығынның сметасына цеxты құрумен қамтамасыз ету шығыны жатады.Сметаға мына шығындар кіреді:

1) ғимараттың құрылысы,

2) арнайы құрылыстың іргетастар, каналдар мен туннелдер,

3) санитарлық - теxникалық жұмыстар , суөткізгіштер, канализация, вентиляция, отопление;

4) өндіріс торлары бұөткізгіш, ауаөткізгіш, электркабельдер және т.б.; 5) жабдықтар негізгі, қосымша, көмекші, қондырғылар және олардың монтажы; инвентарь.

Жабдықтардың құны прейскурант және бағасына қарай есептеледі. Жабдықтың құнына көлік шығыны қосылады және монтажы, оларды термиялық цеx үшін 15-20% жабдықтың бағасынан алады.

Термиялық өңдеудің өзіндік құнының калькуляциясы. Жобалау кезінде өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы керек. Ол үшін цеx бойынша барлық шығынды шығатын өнімнің санына (тоннамен) бөледі және 1 тонна бұйымның өңдеуінің құнын шығарады.

Цеxтың барлық шығыны мыналардан тұрады:

1) өндіріс жұмысшылардың төлем ақысынан;

2) теxнологиялық отынның құнынан;

3) цеxтың және қосымша шығыннан (олар өндіріс жұмысшылардың төлем ақысынан 200-250% құрайды.)

Цеxтың шығыны келесі элементтерден тұрады:

1) энергетикаға шығын (күшті электроэнергетика су, бу, ауа ж»не т.б). 2) цеxтың құрамы жэне цеxтың басшылығы, канцеляриялық шығын, командировкалар, жарықтық шығыны, жылу шығыны, телефон, бөлмелерді жинау шығыны;

3) ағымды ремонт: а) ғимараттың құнынан 1% жылына; б) пештердің құнынан 20-25% , в) көлік шығыны (электрарбалар),

4) неше түрлі шығын: а) көмекші жұмысшылардың төлем ақысы; б) қосымша төлем ақы (декрет демалысы, коммуналдық шығын) бұл төлем ақысының қорынан 8% құрайды.

5) рационализацияға және изобретательстваға (жұмысшылардың төлем ақысынан 1%), социалды шығын: жұмысты қорғау (сабын, арнайы киім, қоршаулар) жұмысшылардың төлем ақысынан 2%, төлем ақысына шығын 8,2% төлем ақысының қорынан;

6) амортизация: а) ғимаратты 2,6% , жоғары температурада жұсым істейтін жабдықтар (1000-1300°), 10-15%, в) жабдықтардың 15%.

Бақылау сұрақтары

- Разрядтық тор қалай бөлінеді?

- Төлем ақының қоры қалай анықталады?

- Шығынның сметасы дегеніміз не?.

Дәріс № 13.

Экономикалық бөлім.

Дәріс жоспары:

13.1 Өндірістік цехының экономикалық сипаттамасы.

13.2 Өндірістік цехтың шығындарының сметасы.

13.1 Өндірістік цехының экономикалық сипаттамасы

Жұмысшылардың материалдық қызығушылығын жоғарлату үшін, обектің өнімділігінде, өндірістің басшыларына жұмысшыларды премиялауға рұқсат еткізіледі. Жұмысшының ақысын 10% көлемінде және осы төлем ақысының әр пайызына жоспардың артық орындалуы себепті 2% қосылады. Жалпы премия бір айға келісімді айлық ақысының 20% аспауы керек. осындай келісімді жұмысшыларды тарифті торынан 25% дейін премиялауға болады. Экспериментальді және тәжірибие өндірісінде премиялауды 40% болады. Тарифті торынан немесе ақысынан.

Цехты жүргізудің ұйымдастыру кестесі. Участкені мастер басқарады, оның қоластында жұмысшылардың бригадалары кіреді.

Бақылау бөлімі (ОТК) жалпы заводтың бақылау бөліміне жатады, ал цех администрациясы бұйымдарды бақылауға дайындайды.

Алдын ала бақылау профилактиканық бақылау болып есептеледі. Ол өңдеудің алдында өтеді технологиялық процестердің дұрыстыңын көру үшін. Осы бақылаудың түрі бракпен күресудің эффективті әдісі.

Аралық бақылау операция араларында қолданылады. Бұл бақылау операция аралық деп аталады. Ұшқыш бақылау бұйымдарды периодпен бақылайды, брактын мүмкін болатын жерлерінде.

Соңғы бақылау барлық операциялардан кейін өтеді. Көбінесе осы бақылаудың түрі арнайы бөлмеде өтеді, бірақ кейде учаскелерде де арналасады. Аралық, алдында, ұшқын, бақылаудың жұмыс орындарында өтеді. ОТК ның жұмысы солай үйымдасуы керек, бұйымдар бақыланатын жерлерде минимальды уақыт болу керек.

Өндірісте кейін кездерде заводтарды цехсыз жүргізу прогрессивті әдіс енгізілген. Бұл әдістің принципі, өндірісті учаскелер арқылы жүргізіледі аралық басқарусыз. Эр участокты мастер басқарады.

Учаскелердің түрлеріне қарай, басқарудың түрі әрі қарай, бірақ барлық учаскелерді бір бір мастер басқарады, бұл конторалық және есеп аппараттарынан мастерларды босатады. Үлкен учаскелерде бас мастер және мастер болады, ал сменалар мен бригадалар басқарады.

13.2 Өндірістік цехтың шығындарының сметасы.

Шығынның сметасы. Шығынның сметасына цехты құрумен қамтамасыз ету шығыны жатады. Сметаға мына шығындар кіреді:

1) ғимараттың құрылысы,

2) арнайы құрылыстың іргетастар, каналдар мен туннелдер,

3) санитарлық - техникалық жұмыстар , суөткізгіштер, канализация, вентиляция, отопление;

4) өндіріс торлары бұөткізгіш, ауаөткізгіш, электркабельдер және т.б.; 5) жабдықтар негізгі, қосымша, көмекші, қондырғылар және олардың монтажы; инвентарь

Жабдықтардың құны прейскурант және бағасына қарай есептеледі. Жабдықтың құнына көлік шығыны қосылады және монтажы, оларды термиялық цех үшін 15-20% жабдықтың бағасынан алады.

Термиялық өңдеудің өзіндік құнының калькуляциясы. Жобалау кезінде өнімнің өзіндік құнының калькуляциясы керек. Ол үшін цех бойынша барлық шығынды шығатын өнімнің санына (тоннамен) бөледі және 1 тонна бұйымның өңдеуінің құнын шығарады.

Цехтың шығыны келесі элементтерден тұрады: 1) энергетикаға шығын (күшті электроэнергетика су, бу, ауа ж»не т.б). 2) цехтың құрамы және цехтың басшылығы, канцеляриялық шығын, командировкалар, жарықтық шығыны, жылу шығыны, телефон, бөлмелерді жинау шығыны; 3) ағымды ремонт: а) ғимараттың құнынан 1% жылына; б) пештердің құнынан 20-25% , в) көлік шығыны (электрарбалар), 5) неше түрлі шығын: а) көмекші жұмысшылардың төлем ақысы; б) қосымша төлем ақы (декрет демалысы, коммуналдық шығын) бұл төлем ақысының қорынан 8% құрайды. В) рационализацияға және изобретательстваға (жұмысшылардың төлем ақысынан 1%), социалды шығын: жұмысты қорғау (сабын, арнайы киім, қоршаулар) жұмысшылардың төлем ақысынан 2%, төлем ақысына шығын 8,2% төлем ақысының қорынан; 7) амортизация: а) ғимаратты 2,6% , жоғары температурада жұсым істейтін жабдықтар (1000-1300°), 10-15%, в) жабдықтардың 15%.

Бақылау сұрақтары

- Цехтың шығыны қандай бөлімдерінен тұрады?

- Термиялық өңдеудің өзіндік калькуляциясы?

- Жабдықтардың құны прейскуранты дегеніміз не?

Дәріс № 14.

Цехтың вентиляциясын жобалау. Тұрмыстық бөлмелер.

Дәріс жоспары:

14.1 Цехтың вентиляциясын жобалау.

14.2 Цехтың тұрмыстық бөлмелер.

14.1 Цехтың вентиляциясын жобалау.

Вентиляция. Артық жылуды жою үшін келесі вентиляциялық ауа қажет.

G=∑W0.23te-tn  кг/час или,

Мұндағы W- жылушығарғыш, ккал/час;

0,237 - ауаның орташа удельды жылусиымдылығ ккал/кг град;

tе - цехтың ауа шығу кезіндегі температурасы;

tн - цехқа ауаның кіру кезіндегі температурасы (цехтағы ауасынан 5-8° төмен алынады);

ү - цехқа кіретін ауаның көлемді салмағы, в кг/м3.

Келетін вентияцисын санау үшін бөлменің ауданын есептейді, оған ағымды арналады, және ауаның сағатына ауысу еселігі анықталады.

L-Vn,  м /час,

Мұнда V- цехтың көлемі, м ;

п - сағатына ауаның ауысу еселігі, осыдан:

L

п = —.

V

Ауысудың орташа еселігі 10 тең, минималды еселігі 5 деп алынады, ол қондырғыларды кең орналасқан жағдайда және жылушығарғыш пен зиянды газ аз болғанда. Егер ауысу еселігі көп болған жағдайда аэрацияны қолданады. Аэрациялық ауа терезелерден кіреді, ал фанарлардан шығады. (сурет 8).

Сурет 14.1. Аэрация кестесі

Егер сыртқы ауаның температурасы 1н = 20°, онда бөлмедегі ауаның температурасы еденнен 2 м биіктікте сыртқы аудан 50 жоғары болуы тиіс, яғни 25°.екінші қабаттың темперратурасы 0,5° жоғарлайды бөлменің әр биіктік метіріне, яғни цехтың биіктігі 8метр.

іе = н + 0,5 (һ - 2) = 25 + 0,5 (8-2) = 28°.

Жылушығарғыштарды қорыту үшін вентиляциялық ауаның анықталған саны мынадай болады

2ж

С _ —— кг/сағ

0,23(Ге - ін)

Келетін және шығатын ауаның текстерінің ауданын есебі келесі:

С _9570^ү(у-үср)2ҒХ4Һкг/час;

С2 _ 9570^уср(у-ҮсР)2 Ғ24һ" кг/час,

Одан спирттәрізді қырлар болады. Вентилятормен берілетін суық ауа калорифер дегі қырлардан қтіп қызады.

Ірі цехтарда ағын вентиляциялар бірнеше бөлек жүйе ретінде жобаланады олар әр цехтарды қамтамасыз етеді.

Цехтар сору вентиляциялар түтін газдарға арналған, майлы бұларға, тұздардың буларына, шаңға. Сору вентиляциясын жобалау үшін қондырғылардың ведомостьтары құралады, қондырғылардың мінездемесі көрсетіледі. Пештердің газын сору отынның жанған кезде пайда болған газдың санын есептейді сол есептің негізінде құбырлардың диаметрін анықтайды және вентиляторларды. Буларды сору үшін ванналардың үстіне шатырлар, борттық сорғыштар орналастырады. Сорылған газ бен булар цехтың басқа жағынан шығады, және вентиляциялық құбырлар цехтың фонарларымен бірнеше метр биік орналасады.

14.2 Цехтың тұрмыстық бөлмелер.

Тұрмыстық бөлмелер. Термиялық цехтардың жандарында тұрмыстық бөлмелер орналасады, онда санитарлық гигиеналық және мәденитті бөлмелер бар (гардероб, душ және т.б). осы бөлмелерде сонымен қатар лабораториялар, конторлар және т.б орналасады. Осы құрылыстар цехтың ұшында немесе жанында болу мүмкін. Көбінесе цехтың ұшында орналастырады, өйткені цехтың жарықтығы жақсы қамтамасыз етіледі.

Сурет 14.2 Тұрмыс бөлмелердің орналасу түрлері .

Тұрмыстық құрылыстарды ұшынан орналастырған тағы бір ыңғайлығы ол цехта көбейтуге болады жаңа бір аралық салып. Егер тұрмыс бөлмелерді кеңейту керек болса, онда құрылысты қабырғаның тік жанынан құрайды. Ауа кіру және жарық жақсы түсу үшін құраластырылады. Қабырғалардың ұзындығынан 40% аспау қажет (сурет 8). Бұл құрылыстардың бір немесе екі қабаты болады, қабаттың кеңдігі 8-9 м. Көбінесе коридорлардың ені 2-2,4 м; бөлмелердің ені 6—6,6м. Қабаттардың биіктігі 2,8 м., кем болмайды, ал жуынатын бөлмелерін биіктігі 2,5 мкем болмайды. Егер осы бөлмелерде өндіріс немесе көмекші қызметтердің бөлмелері жобаланса онда олардың биіктігі 3,6 мкем болмау қажет. Екінші қабат админитрациялық, лаборатория, техникалық бюро және т.б. бөлмелерге арналады. Екінші қабаттың биіктігі 3,3 м деп алынады. Барлық тұрмыс бөлмелердің есебін көп сменадағы жұмысшылардың тізім бойынша 90% санайды, гардиропты бөлмені санамағанда. Гардироп бөлмелерін басқаша санайды.

Гардеробды бөлмелер далаға және жұмысқа киетін арнайы киімдерді сақтауға арналған. Киімдерді ашық немесе жабық шкафтарды сақтайды. Термиялық цехтарда жабық шкафтарда сақталады. Гардеробты бөлмелер бөлек ер адамдарға және әйел адамдарға жобаланады. Шкафтардың саны барлық сменаларда жұмыс істейтін жұмысшылардын сандарынын қосындысынан анықталады. Шкафтардың өлшемі: бірлік 30 х 35 см және екілік 50 х 35 см. Бір шкафка нормалық ауданы 0,52 және 0,94 м .Шкафтардың биіктігі 1,7 м ден кем болмауы керек. Жабық шкафтарда желдету торлар болу қажет. Шкафтар қабырғаның денесінен жақсы жарық түсу үшін орналасады. Шкафтардың қатар аралары 1мкем болмауы керек. киімдерді ашық жерде сақтау жағдайында: 1м ілгішке жеті кішкене ілгіштер орналасады. Ілгіштің биіктігі 1,35 м;ашық шкафтардың өлшемі: ені 20 см, тереңдігі 25 см және биіктігі 1,5 мкем болмауы керек. Контора, лабораторияларда жэне т.б дала киімдерін ілгішке орналастырады.

Душ кабиналары. Душтың саны он адамға біреу деп алынады. Душтың қасында киінетін бөлме орналасуы қажет. Душ кабинасы өлшемі 0,9 х 0,9. кабиналардың аралық ені 1,5 мкем болмауы керек, ал кабина мен қабырғаның арасы 0,9 м. Кабиналардың қабырғасы темірбетоннан жасалады және керамикалық плсатиналармен жапсырылады. Едендері мен қабырғаларынан су өтпеу қажет. Душ кабиналарын жобалау нормасы 6,8м бір душқа.

Жуынатын бөлмелер. Ыстық су берілетін крандардың саны - бір кран 25 адамға деп алынады, ал администарция бөлмелерінде - бір кран 50 адамға. Жуынатын бөлмелер ер адамдарға және әйел адамдарға бөлек орналасады. Жуынғыштың ені 0,4 м, крандардың арасы 0,7 м, жуынғыш пен қабырғаның арасы 1,25 м, ал жуынғыштардың қатарлары арасы 2 м кем болмауы керек. жобалау нормасы бір кранға 2,1 м .

Дәретханалар. Унитаз бен кабиналардың саны цехта жұмысшылардың санына байланысты есептеледі. Кабиналардың өлшемі есікті сырқа ашқан кезде

- х 0,9 м , есіні ішке ашылған кезде 1,4 х 0,9 м. Жобалау нормасы 5,6 м бір кабинаға. Дәретханаларда кірген кезде шлюз болу кажет. Шлюздағы сыртқы есіктер өзі жабылатын болу керек. едендер душтағыдай жасалады. Қабырғалары керамикалық плиталармен жапсырылады немесе кескіленеді.

Канторлар мен бюролар. Конторлық бөлмелер келесі норма бойынша

есептелінелі: бір жұмысшыға 3,25 м . Конструкторлық бюролардың бір сызу

столына 5 м , бір жұмысшыға шешінетін бөлмеге 0,25 м.

Тұрмыстық бөлмелерді жобалаған кезде олардың шығымы цехтың құрылысынан 25% алынады. Сондықтан түрмыс бөлмелерді рационалды орналасу қажет. Жобалаған кезде кедесі ұсыныстар болу мүмкін: 1 Гардероб, жуыну және дәретхана бөлмелерді бірінші қабатқа орналастыру қажет. 2 гардероб, жуыну және дәретханаларды жобалаған кезде адамдардың ағымдары сайкес келеу қажет. 3 санитарлық түйіндерді әр қабатқа орныластыру бір бірінің үстіне. 4. администрация - конторлық бөлмелерді, лабораторияларды екінші қабатта орналастыру. 5. қойма бөлмелерге қосымша сыртқы кіру есігі бол керек.

Бақылау сұрақтары:

- Цехта ауаның ауысуы қалай аталады?

- Вентиляциялық ауаның саны қалай есептелінеді?

- Ағымды механикалық вентиляция дегеніміз не?

- Тұрмыс бөлмелерінің классификациясын атап шығыңыз?.

Дәріс № 15

Қауіпсіздік техникасы. Негізгі жабдықтарда жұмыс істеген уақытындағы қауіпсіздік техникасы.

Дәріс жоспары:

15.1 Қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігінің ережелері.

15.2 Қосымша жабдықта жұмыс істеген кезде қауіпсіздік техникасы.

15.3 Көмекші жабдықта жұмыс істеген кезде қауіпс іздік техникасы.

15.1 Қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігінің ережелері.

Қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігінің ережелері цехтың инструкцияларында келтірілген.

Пештердің конструкциясында отынның қолдануын және пештің қолдануын сыртқы изоляциясы жақсы болуы тиіс. Бөлме ман пештің сыртқы қабатыны, температурасы айырымы 30-40 С0аспау керек. пештердің қолдануы және оның механизмдері ыңғайлы орналасуы керек және жұмысшыны жоғары температуралардан, зиянды газдардан сақтау крек. Пештердің есіктері тығыз жабылуы үшін ол еңіс болуы керек. Жоғары температуралық пештердің жылуы сайлеленуін азайту үшін олардың алдында азбесті экрандар орналастырады. Пеш - ванналарда вентиляциялық аралықты азбест пердесімен жабу керек.

Газ өткізгіштерді цехтың қабырғасында еденнен бірнеше метр жоғарырақ орналастырады. Кейде газ өткізгішті туннельде немесе каналда орналастырады. Канал штукатурымен өнделеді, алынатын плиталармен жабылады, газөткізбен жеңіл байланысуы керек. Газдың ағып кетуін тексермейді. Ағып кетуін сабынды сумен тексереді. Ағып кеткен газ сабынды суда көпіршіктенеді. Газды цехқа кіруінде қысымды бақылаушысын орналастырады және газды өшіріп беру вентилін орналастырады.

Пештер мен жұмыс істейтін жұмысшылар горелканың қолдануын инструкциясын білу қажет. Газды пешті қосу үшін алдымен пешті тазалап үрлейді, содан кейін пештің аузын ашып бірнеше минут горелкамен ауа жібереді. Содан кейін газды запальникті жағады да горелкаға жақындатып газды ағырындап қосады. От жақсы жану үшін ауа мен газдың клапандарын бақылап отырады.

Пешті жағу кезінде көзайнектерді қолданады және горелкамен пештің есігінен ары туруы керек. Горелкалар жанып болғаннан кейін пеш келесі жағудың алдында ауа мен үрленеді.Кейде жалын горелканың ішіне кіріп кетуі мүмкін, сонда горелкаларды өшіреді. Қайта жағу ұшін горелкаларды әбден суытады. Пештерді мазутпен жаққан жағдайда оларды алдымен ауамен үрлейді. Пеш жанып тұрған отпен тұтатылады, және оны да бақылап отырады.

Цехтарда от қауіпсіздігін қадағалау керек. Егер цехта өрт қаупі болған жағдауда тез барлық горелкаларды фарсункаларды өшіреді, яғни газ келетін вентилдар өшірілуі қажет. Сонымен қатар цехта құрғақ құмдары бар жәшіктер болуы тиіс және өрт сөндіргіштер.

Электр пештермен жұмыс істеген уақытта олардың қауіпсіздік инструкциялары да орындау қажет. Электр пештердің есіктері ашылып жабылаған кезде ток автомат түрінде сөну қажет. Пештерге ток өткізгіштердің изоляциясы жақсы болуы қажет және олар жерленулі болу керек.

Пеш - ванналардың қауіпсіздіғында сақтау қажет. Оған салынатын бұйымдар құрғақ болу керек. Бұйымдарды салу кезінде арнайы құрал - саймандар, жабдықтар қолдану қажет.

Селитр ванналарында қауіпсіздік техникасы қолдану керек. Ол азот қышқылынан және азот тотығынан, калий мен натрийтің тұзынан тұратын өте жарылғаш қаупі бар. Сондықтан бұл ванналар 550С0 жоғары қыздырылмау қажет, ол үшін бұйымдар қыздырылғаннан кейін келеді. Селитр ванналар ды жылу автоматикамен қамтамасыз етіледі және сигналды жабдықтармен. Ванналарда шамот кірпішпен жасайды. Селитраны құйған кезде ванна құрғақ болу тиіс. Селитр жанған жағдайда оны тек құрғақ құммен өшіреді, көпіргіш от сөндіргіштермен өшіруге боламайды.

Циан ванналармен жұмыс жасаған жағдайда қауіпсіздік техникасы өте жақсы қадағалау керек. Оларды бөлек бөлмелерде ұстайды. Осы бөлмелерде вентиляциясы жақсы болу керек. едендер су өтпейтін материалмен жасау керек. Әр жұмыс сменасынан кейін едендер ыстық содалық ерітіндімен жуылады немесе бір гратусты темір купоросымен.

Осы қоймаларда істейтін жұмысшылар халатпен қамтамасыз етіледі, зезенке алжапқыштары, перчаткалары, сақтау көзәйнектері, противагаздар болуы керек.

Циан тұздарын салған кезде сору шкафтарында өтеді, осы шкафтың ауа жылдамдылығы 0,8 м / с болу керек. бұл бөлме сақтау бөлмесінен бөлек орналасады. Салу столдары қуыссыз болады және өлшейтін құралдар басқаларға қолдануы тиіс.

Циан сақтайтын бөлмелерде сигнализациясы болады, ол улы заттарды қадағалайды.

Циан ванналарда жұмыс істеген кезде арнайы киімдер болады. Осы бөлмелерден шығатын кезде осы арнайы киімдермен шықпайды.

Жұмыс біткеннен кейін ванналар жабылады және пломбаларды іледі. Бұйымдар циандаудан кейін ыстық сумен жуылады. Циандау бөлмелерінде тамақ ішуге, темекі шегуге болмайды және су ішетін бочкаларын орналастырмайды. Шынықтыру және жуу бақтарынан суын канализацияға жіберу алдында оларды неатрилизациялайды. Ол үшін темір купорасын және сооданы қосады. Содан кейін осы суды канализацияға ағызады.

Қолданылған циан тұздарында канализацияға жіберу алдында неатрилизациялайды. Ол үшін купорасын және содан қосып 3-4 сағат ұстайды, содан кейін канализацияға ығызып жібереді.

Бұйымдардың сырт қабатын шынықтару кезінде арнайы қауіпсіз техникалар сақталу қажет. Мысалы газжыланды шынықтару кезінде орынды вентиляциялары орналасады. Жоғары жиілігі тоқпен шынықтыру кезінде қондырғылар қоршалады және механикалық немесе электр блокировкалары қамтамасыз етіледі.

Лампалы генераторлармен жұмыс істеген кезде арнайы санитарлы- гигиеналық ережелері сақталу қажет. әр қондырғыда жасыл және қызыл сигналды лампалар қойылады, жасыл лампа қондырғының жұмысқа дайын екенін көрсетеді. Электромагнитті саулелену өтпеу үшін қондырғылар экрандармен қамтамасыз етіледі. Экран болат бетінен дайындалады.

Пресспен жұмыс істеген кезде жұмыс істеген кезде оның арнайы қауіпсіздік техникалары сақталуы қажет.

Майлар мен жұмыс істеген кезде олардың температурасын қадағалап отыру қажет. Майдың температурасы 80-85С0 аспау керек. Температураны қадағалу үшін термометрді орналастырады. Май тұратын бактардың азбест немесе киіз беттері болады. Олар от қауіпсіздігінен сақтайды.

15.2 Қосымша жабдықта жұмыс істеген кезде қауіпсіздік техникасы.

Бұйымдарды улау кезінде қышқылдармен жұмыс істеу қауіпсіздік техникасы қолдану қажет. Химиялық улау кезінде қышқылдардың ерітінділерін қолданады. Жұмысшылар қышқылдармен жұмыс істеуін білу қажет. Мысалы, ерітіндіні жасау кезінде суды қышқылға құймайды, өйткені қышқыл атқылайды, сондықтан қышқылды суға құйяды. Жұмыс арнайы киімде өтеді: резенке перчаткада, ажыратқышта және етікте. Қышқыл бетке, қолға тиген жағдайда тері күйеді, сондықтан қауіпсіздік техникасы сақталу қажет. Улау ванналардың бөлмелетінде вентияция орналастырылады. Қышқылдардың көлігі электртельферлар, кран балкалар.

Электрикалық улау кезінде ванналар тағыда борттық сорғыштар орныластырылады немесе ванналардың үстінде бір жағынан буларды үрлеу екінші жағынан сору жабдықтарды орныластырады. Бұйымдарды жуған кезде жуу ерітіндінің температусы 90 С0 екенін ұмытпау керек.

Бұйымдарды тазалау әдісінде ультрадыбыс қолданған жағдайда қауіпсіздік техникасы сақталу қажет. Жұмысшының қолы ултрадыбыстың әсеріне түспу керек. Жұмысшылар жабдықтармен жұмыс істеуді білу керек.

Ұсатқыш аппараттардын жұмысы жоғары қысыммен жасалады.

Жоғары қысыммен жұмыс істейтін аппараттардың қолдануының қауіпсіздік ережелері сақталуы керек. Жұмысшылар олардың ережелерімен таныс болу керек. Арнайы киімдер болу керек.

Ұсатқыш аппараттардың жұмысында шу көп болады және көп шаң шығады, сондықтан бұл қондырғылар бөлек бөлмеде орналасу қажет және вентиляциясы жақсы болу керек. кейде механизмдендірілген аппараттарды цехта орналастырады.

Престермен жұмыс істеген кезде эр пресс метал торымен қоршалу керек. ыстық престеу кезінде жұмысшылар асбест перчаткаларысен қамтамасыз етіледі.

15.3 Көмекші жабдықта жұмыс істеген кезде қауіпс іздік техникасы.

Жұмысшылар термиялық цехтардың көмекші құралдарында жұмыс істеу кезінде бекітілген «өнеркәсіп кәсіпорындатырының электр қондырғыларына қызмет көрсетудің техника қауіпсізідіг және пайдалану ережілірімен» және «газ шаруашылығындағы қауіпсіздік ережелері мен» таныс болу қажет.

Май салқындату құрылғылатырында жұмыс істеу техника қауіпсіздігі ережелерін сақтауды талап етеді.

Жұмысшылар соргымен, сүзгішпен және электр двиготельдарымен жұмыс істеу ережелерімен таныс болу керек. Өртке қарсы қауіпсіздік

ережелерін сақтау қажет. Майды қайта құюға жол берілмейді. Винтельдің барлығы дұрыс, ақаусыз болу керек. ғимараттың ішінде көбікті өрт сөндіргіш, құрғақ құм, киіз және жайма азбест боукерек. Май салқындату жүйесі орналасқан падвалды жерде автоматты химиялық өрт сөндіру құрылғысы болған дұрыс.

Көтеру көлік құралдырының барлығын пайдаланған кезде жұмысшыларды электрдвигательдерімен, тоқ өткізетін шлангалармен және де басқа механизмдермен жұмыс істеу білу ережелерімен таныстыру қажет.

Пневматикалық және гидравликалық қондырғылармен жұмыс істеген кезде белгіленген арнаулы нұсұаулықтан асып кетпеуі үшін жүйедегі қысымды қадағалап отыру керек.

Детальдарды тасу кезінде жұмысшы жүк ілініп тұрған кранның немесе жүк көтергіштің астында тұрмау керек.

Бақыланатын атмосфераны дайындау жұмысшыларға арнауыл білім беріп, оларға тиісті куәлік беруді талап етеді.

Жанғыш газдармен жұмыс істеген кездегі негізі қауіпсіздік ережелерінің бірі, олардың ауамен араласуына жол бермеу болып табылады, өйткені мұндай кезде жарылғыш қоспа пайда болады. Жарылысқа қауіпті атмосфера деп құрамындағы компоненттері жануға жеткілікті атмосфераны айтады, яғни егер мұндай атмосфера ауада жанатын болса, онда ол жарылғыш қоспа жасай алады. Егер атмосферада жанғыш компоненттер аз ғана 55% мөлшерінде болса, онда мұндай атмосфера жанбайды және ауамен жарылғаш қоспа құрмайды. Кестеде кейбір жанғыш газдардың ауа газ қоспасында тұтану шегі көрсетілген.

| Газ | Газдың қоспадағы мөлшері % |  | Тұтану температурасы С0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Метан | 5,00 | 15,00 | 650-705 |
| Пропан | 2,37 | 9,50 | 518 |
| Су газы | 6,40 | 37,70 | - |
| Көміртек тотығы | 12,50 | 74,20 | 613-658 |
| Сутек | 4,00 | 74,20 | 580-590 |

Құрамында 40% Н2 және 20% СО бар сутекпен эндотермялық газ анағұрлым жарылысқауіпті бар атмосфера болып табылатындығы кестеде көрініп тұр.

Атмосфераны пешке енгізбес бұрын қандай да бір инертті (жанбайтын) газдың көмегімен ауаны алып тастау керек. егер пештік жұмыс кемістігін жанбайтын газды бес еселеген көлемде пеште 1% тен аз оттек қалғанға дейін үллесе, оған қол жеткізуге болатынын практика көрсетіп отыр. Төрт еселенген алмастыру пештегі оттегін 3% дейін төмендетеді, бұл атмосфераның қауіпсіз енгізуге жетекілікті.

Пешті үрлеу үшін инертті газ ретінде баллоннан немесе оттегі станцияларынан шыққан техникалық азот, сондай ақ а = 0,9 -1,0 жұтқан экзотермялық газ пайдаланылуы мүмкін.

Ғимараттың ішінде кейбір газдардың болуы улануға алып келуі мүмкін. Жекелеген газдардың ғимараттарда болуға тиіс шекті мөлшері мынады, мг/ л.

Көміртек тотығы	0,02-0,03

Аммиак 	0,02

Күкіртті газ	0,02-0,04

Күкіртті сутек	0,01

Бензол	0,1

Көмірсутектері 	0,3

Уланып қалмас үшін құбырлар мен аппартарда сенімді қосылыстар мен төсемдер болу керек.

Құрырдың қосылған жерін ауық ауық қарап тұру қажет.

Бақылау сұрақтары:

- Негізгі жабдықтарда жұмыс істеген кезде қауіпсіздік техникасы?

- Қосымша жабдықта жұмыс істеген кезде қауіпсізідік техникасы?

- Көмекші жабдықта жұмыс істеген кезде қауіпсіздік техникасы?

- Селитр ванналар мен жұмыс істеген кездегі ерекшеліктері?

Мазмұны

|  |  | бет. |
| --- | --- | --- |
|  | Кіріспе…………………………………………………………………... | 5 |
| 1 | Дәріс № 1. Кіріспе. Сызба туралы жалпы маліметтер………………. | 6 |
| 2 | Дәріс № 2. Жобалау негіздері…………………………………………. | 8 |
| 3 | Дәріс №3. Өндірістік цехтардың жобалануы.Құрал-сайманды цехтардың жобалауы. Цехтың өндірістік бағдарламасы…………….. | 10 |
| 4 | Дәріс №4. Жылу энергиямен қамтамасыз ету………………………... | 16 |
| 5 | Дәріс №5. Жабдықтарды таңдау……………………………………… | 18 |
| 6 | Дәріс № 6. Жабдықтардың есебі. Керекті жабдықтың есебі………... | 20 |
| 7 | Дәріс №7. Ғимарат таңдауы. Ғимараттардың түрлері……………… | 23 |
| 8 | Дәріс № 8. Ғимараттарың элементтері мен конструкциялары……… | 24 |
| 9 | Дәріс № 9. Өңдірістік цехтардағы жабдықтардың компоновкасын жобалау………………………………………………………………….. | 30 |
| 10 | Дәріс №10. Аудандарды есептеу……………………………………… | 33 |
| 11 | Дәріс № 11. Механикалық жинақтау цехтеріндегі электроэнергиямен қамтамасыз ету…………………………………... | 37 |
| 12 | Дәріс № 12. Материалдардың шығыны………………………………. | 39 |
| 13 | Дәріс № 13. Экономикалық бөлім…………………………………….. | 42 |
| 14 | Дәріс № 14. Цехтың вентиляциясын жобалау. Тұрмыстық бөлмелер………………………………………………………………… | 43 |
| 15 | Дәріс № 15. Қауіпсіздік техникасы. Негізгі жабдықтарда жұмыс істеген уақытындағы қауіпсіздік техникасы…………………………. | 47 |
| 16 | Қолданылған әдебиеттер тізімі………………………………………... | 53 |

Қолданылған әдебиеттер тізімі

- . Вороненко В.П., Соломенцев Ю.М., Схиртладзе  А.Г. Проектирование машиностроительного производства/Под ред. член-корр. РАН Ю.М. Соломенцева – М.: ИЦ МГТУ «СТАНКИН», Янус-К, 2002. – 348 с.

- . Вороненко В.П., Егоров В.А., Косов М.Г. Проектирование автоматизированных участков и цехов: Учебник для вузов по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»/Под ред. Ю.М. Соломенцева. – М.: Машиностроение. 1992. – 272 с, ил. – (Технология автоматизированного машиностроения)

- . Егоров М.Г. Основы проектирования машиностроительных заводов. М.: Высшая школа, 1969, 480 с., ил.

- . Мельников Г.Н., Вороненко В.П. Проектирование механосборочных цехов: Учебник для студентов машиностроит. специальностей вузов/Под ред. А.М. Дальского. – М.: Машиностроение, 1990. – 352 с., ил. – (Технология автоматизированного машиностроения)

- . Сурина Е.С. Определение коэффициента приведения и расчет приведенной производственной программы. Методическое пособие к практической работе по курсу «Проектирование машиностроительного производства» для студентов специальности 151001 – «Технология машиностроения» (для всех форм обучения), Новоуральск, НГТИ, 2006. – 17с.

- Сурина Е.С. Проектирование сборочного цеха по изготовлению станков. Методическое пособие к практической работе по курсу «Проектирование машиностроительного производства» для студентов специальности 151001 – «Технология машиностроения» (для всех форм обучения), Новоуральск, НГТИ, 2006. – 28с.

Арман Бердибекович Молдагалиев

«Механикалық жинақтау цехтерді жобалау негіздері»

дәрістер жинағы

Басуға қол қойылды «___» __________2015 ж.

Таралымы     дана.  Пішімі 60*84   1/16. Баспаханалық қағаз №__. Көлемі  оқу баспа табақ. Тапсырыс №

© М.Әуезов атындағы Онтүстік Қазақстан мемлекеттіқ университетінің басылымы.

М.Әуезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы,

Шымкент қ. Тауке хан даңғылы, 5үй.