Ф.7.03-03

МОЛДАГАЛИЕВ А.Б., ТЛЕУОВА Ж.М.

«Механикалық жинақтау цехтерді жобалау негіздері» пәнінен

курстық жобаны орындау үшін  арналған әдістемелік нұскау

Шымкент 2015ж

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

М.ӘУЕЗОВ  АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Машинажасау» кафедрасы

МОЛДАГАЛИЕВ А.Б., ТЛЕУОВА Ж.М.

«Механиалық жинақтау цехтерді жобалау негіздеріы» пәнінен

курстық жобаны орындау үшін арналған әдістемелік нұскау

5В071200 – «Машина жасау» мамандығының студенттеріне арналған

Шымкент, 2015ж

ӘӨЖ 621.91.01:62-229.331.001.66 (076)

Молдагалиев А.Б., Тлеуова Ж.М.  Курстық жобаны орындау үшін арналған әдістемелік нұсқау – Шымкент.: М.Әуезов атындағы Онтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2015ж., - 40 б.

Әдістемелік нұсқауларда механикалық жинақтау цехтерін жобалау негіздері көрсетілген, цехтарының жоспарлауды таңдау және негізгі, қосымша жұмысшылар санын есебінің әдістері, сонымен қатар техника қаіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау шаралары келтірілген. Өндірістік цехтарды жобалаудың негізгі технологиялық процесстері есептеу мен таңдау жасалған.

Бұл әдістемелік нұсқау  «Механикалық жинақтау цехтерді жобалау негіздері» пәнінің оқу бағдарламасына сәйкес жазылған. Әдістемелік нұсқау жоғары техникалық оқу орындарының машинажасау және басқа техникалық мамандықтары студенттеріне арналған және ғылыми кызметкерлер мен магистрантарға да пайдалануына болады.

Әдістемелік нұсқау М.Әуезов атындағы  Онтүстік  Қазакстан мемлекеттіқ университеттінің Әдістемеліқ Қенесімен баспаға ұсынылған,  №____ хаттама

«__» ___________ 2015ж.

Пікір жазғандар:Серікбаев Т.Т. – «Өнеркәсіп, азаматтық және жол құрылысы»

кафедрасының доценті, т.ғ.к.

Әдістемелік нұсқау «Машина жасау» кафедрасының мәжілісінде №___ хаттама «___» қаңтар 2015 ж. және «Мұнай және газ» факультеттің әдістемелік комисиясының мәжілісінде №___ хаттама «___» қаңтар 2015ж. талқыланып баспаға ұсынылған.

Әдістемелік нұсқауды баспаға М.Ауезов атындағы ОҚМУ әдістемелік кеңесі ұсынған.

№ ____ хаттама «____»________ 2015ж.

Кiрiспе

Өндірістік сала уақыт бойынша өзгеретін күрделі жүйе ретінде қарастырылады.

Машина жасау  өндірісін жобалау  тапсырмасы  күрделі әрі алуан түрлі  және ол түрлі профильдің өзара байланысқан локальды тапсырмаларынан тұрады. Сондықтан «Машина құрылыс  өндірісін жобалау»  пәні  инженер – механик мамандарын  дайындау  жүйесінде  аяқталады,  және машина құрылыс  технологиясында, барлық  негізгі пәндерге  базаланады.

Бұл пәннің  негізгі мақсаты цехтар мен жаңа салалар құру және өндірісті жаңарту (реконструкциялау), жаңа  құрылғыларды енгізу барысында өңделген  (жасалған)  өндірістік  процестерді іске асыру  барысында  мамандар  дайындау болып табылады.

Жобаланатын өндірістік процесс, іске асыру мүмкіндіктері мен тапсырыстарды ескеріп, сапалы өнімді  шығаруды, шығындардың аз болуына да қол жеткізу керек. Осы мақсатта жиналған іс-тәжірибе базасында «Машина құрылысы өндірісін жобалау» деген пән қалыптасқан.

Алға қойылған мақсатқа жету үшін студенттердің машина құрылыс өндіріс жайлы жүйесі түрде түсіну қажет, және яғни өндіріс құрылысының толық және жеке жүйелерін осы өндірістің негізгі мінездемесін (сипаты) және олардың сандық бағалау әдістемелерін, ағымдық және ағымдағы емес өндірістерге арналған цехтар мен салалар жасауға жақындаудың ерекшеліктерін белгілі базасында толығымен меңгерілуі қажет.

Берілген мәнді үйрену тапсырмасына цех және жергілікті сапа деңгейінде машина құрылыс  өндірісін жобалау әдістемесі тұжырымдарын нақты  білу есте сақтау қажет, сондай-ақ жобаланушы нұсқаның техника-эканомикалық  тиімділігін бағалау және толық  жүрістің негізгі  жағдайын білу қажет.

1. Механикалық өңдейтін цехтың жобасын жобалау.

Машина  құрылысы өндірісі, құрылымы мен әрекет етуі шығарылатын өнімнің әртүрлілігіне, дайындау кезіндегі технологиялық процестің сипатына және өндіріс көлеміне тәуелді болатын күрделі  ұйымды құрайды.

Өндірісті жобалау кезінде, бірмезгілде эканомикалық техникалық және ұймдастыру тапсырмаларын жасап, шешімін тауып отырады.

Технологиялық бөлімінде цехтың,  шығарылатын өнімнің және  өндірістік кооперацияның,  цехты орнату, жұмыс тәртібі, ұйымдастыру, цех құрамы және технологиялық процестер жөнінде мәліметтерді қамтиды.

Құрылыстың бөлімінде табиғи және инженерлік – геологиялық шарттар, ғимараттар мен құралдардың сипаттамасы, құрылыс жүргізу жағдайлары жөніндегі мәліметтерді қамтиды.

Санитарлық – техникалық және өндірісті сумен қамтамасыз ету бөлімінде сумен қамту көздері, өндірістік канал жүргізу құралдары мен жүйелері жөніндегі цех ішіндегі санитарлы – техникалық құрылғылар жөніндегі мәліметтерден құралады.

Энергетикалық бөлімде электр желісімен және жылумен қамтамасыз ету, жылу, су, ауа, газ көздері жөніндегі мәліметтерді қамтиды.

Барлық өндіріс зияндылығына қарай 5топқа бөлінеді. Алғашқы 3 топқа химия және металлургия өндірісін жатқызады.  Төртінші топқа тегістеу және қолайлы бөлімдері бар металл өңдеу өндірісі жатады. Бесінші топқа металл өңдеу және құрастыру өндірісі жатады. Бірінші топқа санитарлық аймақ ені – 1000м, екінші топқа – 500 м, үшінші топқа – 300м, төртінші топқа – 100м,  бесінші топқа – 50м.

2. Жобаның өндірістік-технологиялық бөлімі.

Өндірістік цехтар - өнеркәсіптің негізгі өндірістік бағдарламасын құрайтын бұйымдарды және жинақ бірліктері өңдейді. Олардың ішінде, дайындау, өңдеу, жинақтау және  қоймалық цехтар бөлінеді.

Дайындау цехтарына кәсіп – дайындау (түзету, кесу, металды кесу жұмысын атқаратын), қолайлы (шойын, болат, түсті металл,  қолайлы құюдың  арнайы әдістерін қамтитын цехтары) жатады.

Өңдеу цехтарына механикалық, термиялық, престеу, металл құрылымдары, металмен  қаптату, бояу, ағаш өңдеу құрылымдары жатады.

Қоймалық цехтарда дайын өнімді шығаруға қажетті  заттар дайындалады, мысалы, заводтың негізгі өнімдерін қораптауға  қажетті ыдыстар.

Қосымша цехтар, жалпы заводтың немесе цехтың жақсы қалыптасуын қамтамасыз етеді. Оларға аспаптық, жөндеу – механикалық, жөндеу – құрылыстық, электрлі жөндеу, тәжірибелік, үлгілік, образивтік  және тағы басқа жатады.

Қызмет көрсететін – шаруашылық және заводқа техникалық қызмет көрсету жұмысын орындайтын цехтар мен құрылымдар. Кейде оларды шаруашылық немесе қызмет деп атайды. Оларға қоймалар, көліктер, энергетика, санитарлы – техникалық, жалпы заводтық құрылымдар жатады.

«Червякты білік» типті бөлшекті дайындайтын тұйықталған  механикалық аймақтың жоспарын жасау. Технологиялық процеске және жабдықтың үлгісіне сәйкес  операциялардың атауларын келтіру.

Кесте 1. Технологиялық процеске және жабдықтың үлгісіне сәйкес  операциялардың атауларын келтіру.

| № |  | Білдектің типі | Жұмыс істеу сатысы | Технологиялық жабдықтар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 001 | Токарлы | 1 позиция 1 әрекет 3 жұдырықшалы потронға дайындаманы бекітіп, білік бүйірін өңдеп, бұрғымен саңылаусыз тесік тесеміз. 2 позиция 1 әрекет 1 позиция қайталансын. | 16К20 |
| 2 | 005 | Тісқашау немесе фрезерлі | 1 позиция 1 әрекет Горизонталь фрезерлі білдегіне доғал тіс цилиндрлік фрезасымен өңделеді. Тістің биіктігі 1.6 мм деп ескерсек, әрекеттер санын 4-ке бөлеміз | 6Т82 |
| 3 | 010 | Фрезерлі | 1 позиция 1 әрекет Кілттек ою операциясы. Вертикаль білдегінде саусақты фрезамен өңдеу. | 6Т13-29 |
| 4 | 015 | Цементация | Арнайы құрылғыда біліктің беткі қабатын көміртекпен қанықтыру. |  |
| 5 | 020 | Термиялық өңдеу | ЖТЖ білдегінде доғал тіспен мойынтіректер қондырылатын беттер НВ 220 шынықтырылсын. | ЭЛИСИД – 80К |
| 6 | 025 | Токарлы ЧПУ | 1 позиция 8 әрекет. Біліктің оң жағынан қарағанда. Біліктің ойықтарымен гольтепдерін өңдеу. - сатысындағы гольтел - сатысындағы ойық - соңғы сатысындағы гольтел Білік жиектерін өңдеу - бүйіріндегі фаска - доғалтісті бүйіріндегі фаска - 5 әрекет қайталансын - 4 әрекет қайталансын | 16Б16Т1 |
| 7 | 030 | Ажарлау | 1 позиция 1 әрекет Д35d9 сатысындағы бетті айналдыра ажарлау. 0.8 2 әрекет 1 позиция қайталансын. Д35k6 | 3У12ВФ-10 |
| 8 | 035 | Тісқыру (шевингование) | - позиция 1 әрекет Доғал тістерін қыру Rc8 талапқа дейін. | ОШ-424Ф11 |
| 9 | 040 | Жылтырату | 1 позиция 1 әрекет Ra0.4-ке дейін табиғи жүннен жасалған дөңгелекпен жылтырату. | АLBA6330 |

Бұйымның жылдық жоспары N=20 000 дана.

Дайындаманы өңдеудің  станокка сыйымдылығы[1,3,4]:

hn= Gбөлш * А                                                (1)

hn=5.8*0.29 = 1.7 сағ.

Тісті дөңгелектің бөлшегін жасайтын дайындама стандарт  қалыптарда соғу  тәсілімен алынуын ескерсек, берілген бөлшектің ұзындығы  мен биіктігін және болат материалының тығыздығын ескере отырып анықтамадан конусты дөңгелектік орташа  массасын қабылдаймыз.Gn=6.5кг. [4.7]

Болат материалының тығыздығы ГОСТ 4543-74 р= 7800 м3/кг. [1,2,8]

Бөлшектің конфигурациясын есепке ала отырып, анықтамадан дайындаманың массасын 90% деп қабылдаймыз.

Шығарылған бөлшектің орташа массасын Gбөлш бөліп анықтаймыз:

Gбөлш=90%*Gn =6.5*90% = 5.85кг.                        (2)

Таза өңдеудің жоңқасының массасы (Сстр):

Сстр  =  Gn - Gбөлш = 6.5 – 5.85 = 0.65кг.                   (3)

Таза өңдеудің жоңқасының жылдык массасы (Сстр.год):

Сстр.год = Сстр – N  = 0.65*20400 =  13260кг                    (4)

«Тісті дөңгелек» типті бөлшекті дайындайтын тұйықталған механикалық аймақтың жоспарын жасау. Технологиялық процеске және жабдықтың үлгісіне сәйкес операциялардың атауларын келтіру.

Жылдық бағдарламаға берілген бұйым бөлшектерін өңдеудің жалпы құнын анықтаймыз.

Бұйымның орташа масса (Gбөлш) мен жылдық бағдаламаға қатынасты өндірілетін (1 сағатта)  жалпы құнын анықтаймыз, мұндағы ұсынушы бұйым Gn және станокка сыйымдылығы hn  осы бұйымның 1т бөлшектерін өңдеуге станокка сыйымдылығы.

Жалпы станокка сыймдылығы Т келесі формуламен анықталады:

T=GбөлшhnNKB=3.7∙2∙20 0000.932=137 800 сағ                        (5)

Мұндағы: KB=3GбөлшGn2=33.74.22=0.832

Кесте 2. Өндіріс  түріне тәуелді өндірістік бағдарлама өлшемі.

| Өндіріс түрі | Атауымен типтік өлшемі бірдей бөлшектердің жылына өндірілетін мөлшері |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ірі (>2т) | Орташа (100кг-нан 2т дейін) | Жеңіл (100кг <) |
| Бірлікті Сериялы Массалық | 5 дейін 5-1000 1000 жоғары | 10 дейін 10-5000 5000 жоғары | 100 дейін 100-50000 50000 жоғары |

Бірлікті өндіріс күрделі машина құрылысына суда жасауға,  химиялық  машина құрылысына, жөндеу  және аспаптық  цехтарға тән. Бұймдар  аз мөлшерде дайындалады, олар қайталанып шығарылмайды әмбебап станоктар, құралдар  пайдаланады. Жұмысшылар квалификациясы жоғары.

Сериялы өндіріс, бірлікті мен массалық өндіріс  арасындағы аралықта орналасқан. Бұл өндірістің кең  тараған  түрі.

Әр түрлі  жабдықтар қолданылады: әмбебап, арнайы, автоматтандырылған және агрегатты  станоктар. Негізгі - әмбебап – салынатын.  Жұмысшылар біліктілігі - орташа.

Массалық өндіріс - өндірістік  процестің жетілген түрі,  бұйымдары жұмыс орнында  үздіксіз  жасау жолымен  жүргізіледі.

Қайта  салынбайтын технологиялық жабдықтар  мен  арнайы  негіз қолданылады. Жұмысшылардың  біліктілігі  -  төмен.

Бұйымның салмағы мен құрылымдық сипаты бойынша цехты топтастыру 4 топқа бөлуден тұрады.

І топ – қара салмағы  100кг дейінгі бұйымдар (жеңіл машина құрылысы):

-  сағаттық өндіріс  пен  аспаптық өндіріске арналған  металл кесетін станоктар;

-  қалыпты металл кесетін және өлшейтін құрал;

-  арнайы аспаптар;

ІІ  топ – қара  салмағы 2 т дейінгі бұйымдар (орташа машина құрылысы):

- металл кесетін және ағаш өңдейтін станоктар;

- қозғалтқыштар, дизельдер,  компрессорлар;

- ауыл шаруашылық машиналар, қуаттылығы орташа электроқозғалтқыштар;

ІІІ топ – қара салмағы 15т  дейінгі  бұйымдар (ауыр машина құрылысы):

- ауыр металл кесетін және ағаш өңдейтін станоктар;

- темір  ұста балғалары, престер;

- су және бу турбиналары;

- жол көліктері;

ІV топ – салмағы 15т жоғары өте ауыр машина  құрылысы бұйымдары.

Жылдық бағдарламаны орындауға қажетті  станоктардың есептік санын анықтаймыз[5]:

C=TFж=137 8005960=23                                               (6)

Мұндағы: Ғж – бір ауысымда жұмыс істейтін  жабдықтың жылдық уақыт қоры, Ғж = 5960 сағ.

Цехтағы станоктардың  қабылданған саны[6]:

S=Cηзаг.ст=230,85=27                                               (7)

Мұндағы: ȵзаг.ст – станоктардың орташа жүктелу  коэффициенті (өндірісте  оны ȵзаг.ст = 0.85 деп  қабылдаймыз).

S=50 станок деп қабылдаймыз.

3. Негізгі жабдықтардың құрамын анықтау.

Станоктардың  әрбір типі машинақұрылыстың нормативтерге сәйкес  қабылданған станоктар  санына пайыздық қатынаста қабылданады.

Негізгі жабдықтан бөлек, цехтың құрамына  жабдықтар кіреді (престер, ТВЧ ширатуға арналған құрылғылар  бақылау қабырғалары және т.б) оның мөлшері негізгі  технологиялық  жабдықтан  пайызбен анықталады және ол 5% -дан  30%-ға  дейін құрайды.

Кесте 3. Негізгі технологиялық жабдықтың  пайыздық құрамы:

| Станоктар типі | Механикалық цехтың жабдықтарының құрамы, % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аспап құрылысы | Станок құрылысы | Автокөлік құрылысы | Ауыр машина құрылысы |
| Токарлы, токарлы - револьверлер Ұшталған Бұрғыланған Агрегатты Жонылған, қамалған Фрезерлі Созылмалы Тісті өңдейтін Шлифтелген және хонигтелген Бұранда - кескінді Кесілген Арнайы автоматтар және жартылай автоматтар | 28 10 15 5 1 15 - 8 10 2 1 5 | 23 3 10 3 4 15 1 6 12 3 1 10 | 25 2 21 10 - 7 3 9 11 1 - 11 | 23 35 17 - 5 7 2 1 1 1 1 7 |

4. Қосымша  жұмысшылар санын есептеу.

Ірілендірген жобалауда  қосымша жұмысшылар санын өндірістік жұмысшылардың санының жалпы пайыздық  қатынасымен анықтайды. Механикалық  және жинақтау цехтары үшін бұл 20...25%,  ал автоматты сызық үшін – 30-40% құрайды.

Есептеп  болған соң, қосымша жұмысшылардың ведомстты жасалады, онда барлық мамандық  бойынша  әрбір  разрядтағы жұмысшылар саны көрсетіледі  және  нормаларға сәйкес ауысымдар бойынша  бөледі. Бұл кезде  бірнеше сменадағы жұмысшылар саны: бір және ұсақ сериялы өндіріс үшін - 65% қосымша жұмысшылар санынан, орта сериялы үшін -  60%, ірі сериялы  және массалық үшін -  55%.

5. Қызметкерлер санын есептеу.

Қызметкерлер санын,  өндірістік  жұмысшы санына тәуелді, анықтайды. Бірлікті және  ұсақ сериялы өндіріс үшін 1,2...2,2% өндіріс жұмысшылардың жалпы санына, орташа сериялы  үшін – 0,9...1,9%, ірі  сериялы үшін  0,6-1,6% массалық үшін 0,1...1,4%. Бұл кезде  нормалардың үлкен мәні, өндірістік жұмысшылар саны 75 адамнан кем болмайтын цехтар  үшін қабылдайды.  Ауысымдарға бөлу кезінде, бірінші ауысымда  қызметкерлердің жалпы  санының 70% шығарылады.

Кіші  қызмет көрсету  персоналының санын 500...600 м2  бір  адам есебінен қызметтік ғимараттар аумағы нормаларымен анықтайды.

ИТК санын анықтау. Іріленген жоспарлау кезінде  ИТЖ санын, цехтың негізгі технологиялық  жабдықтарының санына тәуелді анықтайды. Бірлікті және ұсақ  сериялы өндіріс  үшін  норма  18...24% құрайды, орташа сериялы үшін 16...22%,  ірі сериялы 15...21% массалық үшін 15...20%. Бұл кезде нормалардың үлкен мәні 50  бірліктен  кем негізгі  технологиялық жабдықтар санына сәйкес келеді.

Есептеу кезінде ИТЖ санын, цехтың құрылымына сәйкес  нақтылайды. Ауысымдарға  бөлу кезінде, ең алдымен ИТЖ жұмысшыларының жалпы санының 70% бірінші ауысымға шығарылады.

Қабылданған жабдықтың саны бойынша станокшылар санын анықтаймыз.  Бұл үшін станоктардың қабылданған санын 3  топқа бөлеміз.

Кесте 6. Жабдықты пайдалану және жүктеу коэффициенттерінің мүмкін мәндері.

| Жабдықтың топтары |  | КM | КM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | максималды | орташа |
| Әмбебап станоктар |  | 0,90 | 0,95...1,0 | 0,80 |
| ІПУ станоктары және өңдеу орталығы |  | 0,85 | 0,95 | 0,90 |
| Автоматтар және жартылай автоматтар | Бір шпинделді | 0,85 | 0,95...1,0 | 085 |
|  | Көп шпиндельді | 0,80 | 0.90 | 0,90 |
| Агрегатты станоктар |  | 0,80 | 0.90 | 0,90 |
| Қатты автоматты сызықтар |  | 0,75 | 0.95...1,0 | 0,90 |

Жүктелу коэффициенті әрдайым бірліктен аз болды. Сонымен қатар ,ол әр бір жабдықтың түрі үшін анықталған мәндер диапазонына сәйкес болуы керек. Егер К максималды мүмкін мәнін асып кетсе, станоктар санын көп қабылдау керек.

Станоктардың саны келесі формуламен  анықталады[7]:

Pст=S∙Fж∙ηзаг.стFд.р∙KM                                                           (8)

Көп станокқа қызмет көрсетудің қабылданған коэффициенті Кмі= 0,95

Pст=27∙5960∙0.853845∙0.95=37.4

мұндағы:  Ғд.р.- жұмыс уақытының жылдық қоры, Ғд.р.=1200 сағ

Рст=70 адам деп қабылдаймыз.

Өндіріс слесарларын қоса есептегендегі жұмысшылардың саны:

РПР=(1,03…1,05) РСТ                                      (10)

РПР= 1,04*Рст= 1,04*70=79 адам

қосымша жұмысшылар саны

РВ= (0,18…0,25) *РПР                                                          (11)

РВ = 0,2*РПР= 0,2*79=15 адам

МОП саны:

РМОП = (0,02…0,03) *РЦ                                                      (12)

РМОП = 0,02 * РЦ = 0,02 *( РПР +РВ ) = 0,02 * (79+15) = 4 адам

ИТР саны:

РИТР = ( 0,11…0,13) *РЦ                                                      (13)

РИТР = 0,12*    РЦ =  0,12*94=  10 адам

СКП саны:

РСКП = (0,04…0,05) *РЦ                                                          (14)

РСКП =     0,04* РЦ  = 0,05*94=4 адам

Әр бір станокқа бөлінген жалпы алаң бойынша цехтың өндірістік аумағын анықтаймыз. Өндірістік бөлімшенің бір станоғына келетін жалпы аймақ

ƒобщуд= 29…34м2

ƒобщуд=30 м2 деп қабылдап аламыз.

Ғпр = ƒобщуд*S=30*50 =1500м2

Қосымша бөлімшелер аймағын анықтаймыз.

Дайындау бөлімшесінің аймағын, өндірістік алаңын 10% -н есебінен үлкейтіп қабылдайды.

Рзаг= 0,1 * Fпр = 0,1 *1500  = 150 м2

Дайындамалар қоймасының үлкейтілген алаңы, өндірістік бөлімшенің 10% есебінен қабылданады.

Р СКП.заг= 0,1 * Fпр = 0,1 *1500  = 150 м2

Дайын бөлшектердің сақтайтын аралық қойма алаңын үлкейту, өндіретін бөлімшенің 8-9 %есебінен қабылданады.

Р СКП.дет= (0,08…0,09)* FПР                                 (15)

Р СКП.дет= 0,08* 1500=120м2

Техникалық бақылау бөлімшесі аймағын үлкейту , өндірістік бөлімшенің 8...9%  есебінен қабылданады.

Р ОТК= (0,03…0,05)* FПР                                    (16)

Р ОТК= 0,04* 1500=60м2

Шарықтау бөлімшесінің аланың (аумағын) бөлімшенің бір станогының меншікті аумағымен ƒзатуд =10... 12 м2, ƒзатуд = 10м2 деп қабылдап аламыз.

Бөлімшедегі станоктар саны , шарықталатын станоктардың 4...6% санын құрайды. Шарықтайтын станоктар саны (Sабсл.зат) – бұл созылмалы ( Sпрот), тегістелген (Sшл) және тіс өңдейтің (S30) станоктарды алып тастағандағы станоктар саны болып  табылады.

Sзат= (0.04…0,06)* Sобл.зат                                                 (17)

Sобл.зат = S- SПРОТ- Sшл  - S30=50- 4- 8 – 12= 26 станок

Sзат= 0,06* Sобл.зат = 0,06* 26= 2 станок

FЗАТ = ƒзатуд * Sзат= 10*2= 20 м2

Механикалық – жөндеу бөлімінің ауданын бөлімшесінің ƒРМОуд= 28 ...30м2  бір станогының салыстырмалы ауданымен есептейміз. ƒРМОуд= 30м2   деп қабылдаймыз.

Бөлімшедегі станоктар саны, қабылданған станоктар санының 3,5-5% -ын құрайды.

SРМО= (0.035…0,05)* S                                    (18)

SРМО= 0,05* S = 0.05*50=3 станок

FРМО = ƒРМОуд *SРМО= 30* 3= 90м2

Жабдықтарды жөндеу  бөлімінің ауданын, бөлімшенің бір  станогының  ƒортуд= 17...22м2 салыстырмалы ауданмен есептейміз. ƒортуд=20м2 деп қабылдаймыз.

Бөлімшедегі  станоктар саны, қабылданған станоктар санының 1,5...4% құрайды.

SОРП=(0,015...0,04)* S                                  (19)

SОРП=0,04* S= 0,04*50 = 2 станок

FОРП= ƒудОРП * SОРП = 20*3 = 60м2

Темір ұнтақтарын өңдеу бөлігін 100...120м2 аралығында қабылдауға болады. Fструж =120м2  деп қабылдаймыз.

СОЖ дайындау және тарату бөлімінің ауданы 100...120м2 аралығында қабылдауға болады. FСОЖ =120м2.

Құрал-саймандар қоймасының ауданын есептеу кезінде, цехтың әрбір станогының салыстырмалы ауданы, орташа өндіріс жағдайында 0,4м тең болады және цехтың әрбір слесары үшін – 0,15м тең  болады. Цехтағы станоктар саны қабылданған станоктар санына (S), және егеуленетін (Sзат) және механикалық-жөндеу бөлімінің (SРМО) станоктарының қосындысына, сондай-ақ жабдықтарды жөндеу бөлімшесінің  (SОРП)  қосындысына тең болады. Цехтағы слесарлар саны (Рсп.ц) өндірістік бөлімшедегі слесарлар санына және 60%  қосымша жұмысшылар санына тең.

FИРК= 0,4+ Sц+0,15*Рсп.ц                                                   (20)

Sц= S+Sзат+SРМО+SОРП=50+2+3+3=58 станок

Рсп.ц =Рпр – Рст + 0,6*РВ = 79 – 70+0,6*15=15 адам

FИРК=0,4*58+0,15*15= 11,2= 30м2

FЦ = FПР + FЗАГ + Fскл.ЗАГ + Fскл.дет + FОТК + Fзат + FРМО + FОРП + Fструж + FСОЖ + FИРК

FЦ = 1500+150+150+120+60+20+90+60+120+120+30=2420м2

6. Цехтың жобалау кезеңдері.

Механикалық цехты жобалаудың негізгі кезеңдері келесідей:

- Заводтың өндірістік бағдарламасына, сызбаларға, құрылымдық сипатына, бұйымдар  жасаудағы техникалық шарттарына сүйене  отырып, цехты жобалауға тапсырма дайындау.

- Өндірістік  типін анықтау.

- Өндіріс типі мен ұйым үлгісіне тәуелді  механикалық өңдеудің технологиялық процесін жасау.

- Станоктар саны мен жүктелу коэффициентін анықтау.

- Цехтың электр қуатына, газға, буға, суға, сығылған ауаға  қажеттілігін анықтау.

- Цехтың қажетті жұмыс құрамын анықтау.

- Көлік  және жүк көтеру құралдарының типін таңдау және олардың санын анықтау.

- Цехты  қиыстыру, негізгі өлшемдерді анықтау.

- Мекеменің бөлімшенің және техникалық басшылық сұлбасын жасау.

Цехтың енін В=36м деп  қабылдаймыз.

Сонда цехтың ұзындығы:

Lц = Fц / В = 2420/36=68м

Цехтың  ұзындығы Lц =60м деп  қабылдаймыз.

Мұнда үйлестірілген типтік секциялар (Кутс) саны (олардың толық каркасты бір қабатты өндірістік  ғимараттар  жинақталады) секцияны ұзындығы Lутс = 12м болғанда

Кутс = Lц / Lутс = 60/12=5

Үйлестірілген типтік секциялар саныны  Кутс = 5 деп қабылдаймыз.

Цехты компановкалауда келесідей  көріністерден таңдалған тұйық аймақтың орналасқан жері көрсетіледі. Цехтың қалған  механикалық аймақтарының орналасқан жері белгісіз болғандықтан, жобаланған  тұйықталған аймақты цехтың  бас жағына орнатамыз. Бұл кезде келесідей  6 нұсқаулар  орындалуы мүмкін.

а) қабырға (А колонасының қатары) мен ортадағы 2-метрлік өткен  арасындағы жоғарғы аумақты.

б) ортадағы 2-метрлік  өткен мен Б колонасының қатары арасындағы жоғарғы аумақта.

в) В колонасының қатары мен  ортадағы 2-метрлік  өткен арасындағы орташа аумақта.

г) ортадағы 2-метрлік өткел мен В колонасының қатары арасындағы орташа аумақта.

д) В колонасының  қатары мен ортадағы 2-метрлік өткел арасындағы төменгі аумақта.

7. Технологиялық жабдықтарды орнату және жұмыс орнын ұйымдастыру принципі.

Шығарылатын өнімнің көлемі мен номенклатурасына тәуелді аймақтың технологиялық  жабдығы мен  механикалық цех сызықтарын не технолгиялық процесс бойынша немесе жабдық типі бойынша орнатады.

Сызықтық  принцип  ағынды өндіріс кезінде қолданылады және әрбір  уақыт  мезетінде технологиялық процесс бойынша орнатылады.

Заттық принцип  сериялы өндіріс жағдайында бұйым номенклатурасының кеңеюі кезінде қолданылады және ол бір типті технологиялық процестерді қолдануға негізделген.

Топтық принцип бірлікті және аз сериялы өндіріс жағдайында бұйымның үлкен номенклатурасында қолданылады, сондай-ақ сериялы өнідірісте жеке бөлшектерді өңдеу үшін қолданылады.

Станоктар арасындағы қашықтық, сондай-ақ жабдықтың орналасу нұсқаулары үшін ғимарат элементтері мен станоктар арасындағы аралық, сонымен қатар  өткелдер ені көліктің түрі типіне байланысты технологиялық  жобалау нормаларымен көрсетілген.

Кесте 7. Станоктар арасындағы және станоктан қабырғаға және ғимарат колонияларына дейінгі қашықтық нормалары.

| Қащықтықтар |  |  | Станок өлшемдері, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1800Х800 | 4000Х2000 | 8000Х4000 | 16000Х6000 |
| «а» фронты бойынша станок арасындағы |  |  | 700 | 900 | 1500 | 2000 |
| «б» станоктардың сыртқы жағы арасындағы |  |  | 700 | 800 | 1200 | 1500 |
| Өткелге көлденең орналасқан кездегі станоктар арасында | «в» станогының орналасуы |  | 1300 | 1500 | 2000 | - |
|  | Станоктардың бір-бірене фронтпен орналасу кезінде және бір жұмысшы қызмет көрсету кезінде | «г» станогы | 2000 | 2500 | 3000 | - |
|  |  | 2 «д» станогы | 1300 | 1500 | - | - |
| Ғимараттың қабырғасынан және коллонасынан | «е» станогының сыртқы және жақтаулы бөлімі |  | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|  | «ж» станогының фронты |  | 1300 | 1500 | 2000 | - |

- Механикалық жинақтау цехтарындағы тіршілік қауіпсіздік және еңбекті қорғау шаралар

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 15мамырда қабылданған №251 Еңбек кодексін талдай келе, соның ішінде нормаларды кеңейту мен саралау бөлігінде еңбек қатынастарын реттейтін, еңбек заңын реформалау бағытында маңызды қадам жасалды деп айтуға болады.

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 1маусымда күшіне енгізілген Еңбек кодексі (бұдан әрі – ҚР ЕК) жұмыс беруші мен жұмыскердің арасындағы қарым-қатынастарды нормативтік реттеуді түбірімен өзгертті. Олардың қарым-қатынасындағы іргетас ендігі жерде екі жақтың да еңбек нәтижелеріне мүдделілігі болып табылады, жұмыскер жұмыс берушінің жоғары еңбек көрсеткіштеріне жетуіне мүдделі, өйткені оның еңбек ақысы, әлеуметтік кепілдіктері мен өтемақылар осыған тікелей байланысты. Міне, осылай жұмыс беруші мен жұмыскер арасында еңбек шарты жасалған жағдайда, жұмыс беруші жоғары өндірістік көрсеткіштерге, жұмыскер еңбек өнімділігіне ұмтылады.

Еңбек шартын жасасу кезіндегі құқықтар мен мүмкіндіктер теңдігінің кепілдіктерінің нормативті белгіленуі еңбек заңының жаңалығы болып табылады. Сонымен, осы Кодексте көзделген жағдайларды қоспағанда, жүктілік, үш жасқа дейінгі балаларының болуы, кәмілетке толмағандық, мүгедектік еңбек шартын жасасу құқығын шектей алмайды.

Еңбек шарты бойынша қызметкер сыйақы үшін тиісті біліктілігі бойынша жұмысты (еңбек функциясын) атқарады және еңбек тәртіптемесін сақтайды, ал жұмыс беруші еңбек жағдайларын қамтамасыз етеді, қызметкерге Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында, еңбек шартында, ұжымдық шартта, тараптардың келісімінде көзделген жалақыны уақытылы және толық көлемінде төлейді және өзге де төлемдерді жүзеге асырады (ҚР ЕК 24-бап).

8.1 Өндірістік  бөлмелерді желдету

Жүк көліктерінің артқы аспасының штангасын өндіретін СББ станоктар базасы бар механикалық цехтың учаскесін жобалау барысында, өндірістік бөлмелерде адамның іс-қимылынан бөлінген жылумен қоса, ол бөлмелерде әртүрлі тоқ көзіне қосылатын арнайы қондырғылар сан алуан. Осы жағдайда бөлменің ішінде адам денесіне керекті температурасынан жоғары болады (әсіресе жаз мезгілінде), сол себептен зертханалық бөлмелерге желдеткіштер орналастырылған жөн.

Өндірісітік бөлмелердің ауа кеңістігінің тазалығы және метеорологиялық жағдайлар санитарлық нормаға сәйкес болуы қажет. Тіршілік қауіпсіздігіне ауа ауыстыру шараларын ұйымдастыру негізінен 3 түрге бөлінеді:

1- Жалпы ауыспалы

2- Жергілікті ауысу

3- Қиыстырылған ауа ауыстыру

- Жалпы ауыспалы – ауаның ауысуы бөлменің, зертхананың т.б. барлық көлемінде ауысады. Көбінесе бұл әдісті улы зат бөлме ішінде аздап бөлінген жағжайда қолданылады.

- Жергілікті ауысу -  улы зат немесе  улы газ бөлменің бір жерінен бөлінсе мұнда осы әдіс қолданылады.

- Қиыстырылған ауа ауыстыру – жалпы және жергілікті ауа ауыстыру бір бөлмеде орналасқан жағдайда қолданылады. Ауаның ауысуына қарай екі түрге бөлінеді:

1 – Механикалық

2 – Табиғи

Механикалық ауа ауысуы бұл бөлме ішінде орнатылған қондырғылар арқылы улы газ немесе шаң т.б. заттарды шығарып таза ауамен алмастырады.

Табиғи ауа ауысу, ол табиғи факторына жылулық напорға немесе желдің бағытына байланысты, ауа ауысып отырады. Механикалық және табиғи ауа ауысуы араласса онда аралас ауа ауыстыру деп атайды.

МЕСТ талабына сәйкес барлық зертханада табиғи ауа ауыстыру орнатылу қажет. Даладағы ауа бөлме немесе  зертхана ішінде арнайы қойылған  саңылау арқылы ішке кіріп таза ауамен қамтамасыз етіледі. Ал бөлме немесе зертхана ішіндегі улы газ, шаң және т.б. заттар қарама қарсы орнатылған саңылау арқылы сыртқа шығуы тиіс. Осы жағдайда бөлме немесе зертхана ішін таза ауамен қамтамасыз етеміз.

Табиғи ауа ауыстыру механикалық ауа ауыстыруға қарағанда өте арзан болады. Өйткені табиғи ауа ауыстыруға механикалық ауа ауыстыру сияқты желдеткіш қолданылмайды. Табиғи ауа терезе тесігі арқылы ауысып отырады.

8.2 Вентиляция құрылымының өнімділігін және соған лайықты ауа айналымының қалдықсыздығын есептеу.

Вентиляция құрылымының өнімділігін анықтау үшін ауа ағымының жылдамдығын анықтау керек. Ауа ағымының жылдамдығы табақша аненометрмен мына төмендегі шарт бойынша анықталады:

- Ауа сорылатын газоходтың  ауданын есептеу.

а) S = a· b; (m2) – бұл теңдікпен төрт бұрышты газоходтың ауданын табамыз.

а – газоходтың  кесіндісінің ұзындығы, м.

b – газоходтың  кесіндісінің ені, м.

б) S =  - бұл теңдікпен дөңгелек газоходтың  ауданын табамыз, .

D –газоход кесіндісінің диаметрі.

2. Вентиляция құрылымын іске қосу.

3. Аненометрдегі арретирді бекітіп есепші механизмдегі көрсеткіштерді жазып алу.

4. Аненометрдің жел қабылдау бөлігін желге қарсы ортаға орналастырып қойып, табақшалары максималды айналысқа жеткенде арретириенмен бірге секундомерді іске қосып өлшем жүргізу керек. Өлшеу уақыты 50 секунд. Өлшеуді 3 рет жүргізу қажет.

5. Орташа ауа жылдамдығын санау керек:

Уорташа= m1+m2+m3 / 3=2,66 м/сек;

Бұл жерде: m1+m2+m3 – аненометрдің 3 рет 50 секундтан өлшенген көрсеткіштері.

Вентиляция құрылымының өнімділігін мына теңдікпен есептейміз: (Q- құрылымымен беріліп тұратын өлшемі)

Q = 3600 · Уорта· Sгазох.=3600*2,66*0,038=363,84 м3/сағ;

Sгазөткіз- газ өткізгіштің ауданы, м2.

Ауа айналымының қалдықсыздығын есептейтін теңдік:

К = Q/W=363,8/2,5=145,5 сағ-1

8-кесте Желдету құрылымының есептеме мәндері

| № | Аненометр бойынша өлшемдер, м/сек | Өлшеу- дің ұзақты- ғы, сек. | Ауа ағымы- ның жылдамдылығы |  | Желдету құрылымы -ның өнімділігі, Q, м3/сағ | Ауа айналы- мының қалдық- сыздығы К, сағ-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V м /сек | Vор м/сек |  |  |
| 1 2 3 4 | m0=1100 m1=1200 m2=1300 m3=1500 | 50 50 50 50 | 100 100 200 | 2,66 | 363,8 | 145,52 |

8.3 Жарықтандыру

Жүк көліктерінің артқы аспасының штангасын өндіретін СББ станоктар базасы бар механикалық цехтың учаскесін жобалау, өндірістік бөлмелерінде жарық міндетті түрде керек, өйткені өндірістік бөлмелер әртүрлі орналасуы мүмкін. Күн жақта орналасқан бөлмелерге терезеден табиғи жарық түсуі мүмкін, ал көлеңке бетте орналасқан бөлмелерге келетін болсақ, онда қараңғылау болып тұрады. Кейде майда сандарды, жазуларды көру мүмкін емес. Бұндай бөлмелерге жарықтың күндіз де, түнде де болуы керек. Жұмыс істеп отырған үстелдердің жоғарғы жағында, адамға жақындау орналасқаны жөн.

Жүк көліктерінің артқы аспасының штангасын өндіретін СББ станоктар базасы бар механикалық цехтың учаскесін жобалау, өндірістік бөлмелерде табиғи және жасанды жарықтармен жарықтандыру керек. Табиғи жарықтандыру – бөлмелерді терезе арқылы  жарықтандыру  болып саналады. Табиғи жарықтандыру тиімділеу болып келеді, өйткені  жасанды жарық сияқты электрэнергия кетпейді.

Жасанды жарықтандыру – люминицентті жарықтандыру немесе лампалы жарықьандыру. Автогрейдер артқы көпір тетігінің негізгі бөлшектерін өңдеу және құрастыру технологиялық үрдістерін жасаудың негізгі өндірістік бөлмелерінде люминицентті жарықтандыру орналастырылған. Өндірістік бөлменің төбе қабырғасына 6 данасы орналастырылған. Жұмыс істейтін үстелдер 4 данасы бар, әр үстелдің жоғарғы жағына бір люминицент жарықтандыруы орналастыруы тиіс.

8.4 Арнайы зерттеу бөлмелеріндегі жасанды жарықты есептеу

Жарық ағымын пайдалану коэффициент әдісі бойынша зертханалық бөлмелердің жасанды жарығын есептеп шығару.

Жарық ағынының әдісі ең басты болып есептеледі.

Ол, жалпы жарық горизонтальді жұмыс орнына бірқалыпты түскен кезде қолданылатын есеп.

Бұл әдісі бойынша лампаның жарық ағынын Ғ мына формуламен есептейді:

F=E*S*z*Kқ/η*N=750*30*29*1,3*1,2/56*70=400,43 (люмен)

мұнда: Е – жұмыс түріне қарап алынатын жарықтың ең кіші нормасы, лк. (СНиП бойынша кестеден алынады).

S – бөлменің ауданы, м2

Z – бір қалыпты емес жарықтың коэффициенті (орташа жарықтың минимальді жарыққа қатынасы , көп жағдайда 1,1...,1,5)

Кқ – қор коэффициенті, лампаның тозуын ескереді, және шырақтардың шаң басмын, ластануын ескереді, технологиялық процесстердің түріне қарап, өндіріс бөлмелерге лайықты қылып алынады.

N – шырақтардың саны, шт

η – жарық ағынының пайдалану коэффициенті. Төбеден (ρт) және қабырғадан (ρк) шағылу коэффициентіне және бөлменің көрсеткішіне (i) тәуелді болады. (4 кестеден алынады, %)

Бөлме қөрсеткіші мына формуламен есептеледі:

I=S/h(A+B)=30*29/3*(30+29) =870/177=4,9

S – бөлменің ауданы, м2

h – шырақ салпаншағының жұмыс бетінің үстінен тұрған биіктігі, м

А,В – бөлменің ұзындығы мен ені, м

Жарық ағынын тапқасын 6 кестеден сол ағынын қамтамасыз ететін  жуық стандартты қыздыру лампаның түрін және қуатын таңдайды.

Жарық ағынына сәйкес 220 вольттық НВ – 25 лампа түрін таңдадық. Оның қуаты (W) 40 ватт.

8.5 Жеке басты қорғау құралдарымен алғашқы көмек

Жүк көліктерінің артқы аспасының штангасын өндіретін СББ станоктар базасы бар механикалық цехтың учаскесін жобалау, өндірістік бөлмелерінде дәрігерлік  “қобдиша” болуы керек. Өйткені өндірістік бөлмелерде әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін, сол кезде дәрігерлік көмек керек болады.

Жұмысшылар мен қызметкерлер өндірістік бөлмелерде жұмыс істеу алдында техника  қауіпсіздігімен танысуы керек, яғни “техника қауіпсіздігі” журналы әрбір өндірістік бөлмелерде болуы тиіс. Адам тіршілік қауіпсіздігімен танысқанда, қалай жұмыс істеу керек екенін, бір жағдай бола қалғанда не істеу керек екенін, қандай көмек көрсету керек екенін біледі. Өндірістік бөлмесі бар ғимараттардың ішінде дәрігерлік бөлме (мед пункт) болуы тиіс.

Жұмыс орындары мен өндірістік бөлмелерде әрқашанда таза болуы қажет. Өндірістік бөлмелерде барлық жағдай қарастырылуы керек. Жарық, желдеткіштер, өртке қарсы құралдар, дәрігерлік “қобдиша” т.б. Бөлмеде әртүрлі зиянды газдар болуы мүмкін, сондықтан бөлменің ауасын жаңартып тұру керек. Өрт болған жағдайда өшіруге мүмкіндік туатындай құралдар болуы керек.

8.6 Еңбекті қорғау бойынша  жалпы іс-шараларды жүргізу

Еңбекті қорғау міндеті адам өмірінің қызметінің қалыпты шарттарын қамтамасыз ету, адамды және табиғи ортаны нормативті мүмкін деңгейден асатын, қауіпті және зиянды факторлар әсерінен қорғау болып табылады.

Еңбекті қорғаудағы негіз болатын формула-потенциалды қауіп-қатерді ескерту. Потенциалды қауіп-қатер адамның өмір сүріп отырған ортасымен әрекеттестік процессіндегі әмбебап қасиеті болып табылады. Адамның барлық іс-әрекеттері және пайдалы қасиеттері мен нәтижелерден басқа өмір сүру ортасының барлық компоненттері (ең алдымен техникалық құралдар және технологиялар) қауіпті және зиянды факторларды генерациялайтын қабілеті бар. Осының барысында жаңа пайдалы нәтиже, жаңа потенциалды  қауіптіліктің немесе топтың қауіптілігінің пайда болуымен көршілес жүреді.

Еңбекті қорғау тәртібін зерттеу нәтижесінде маман мынаны білу қажет: еңбекті қорғауды және техникалық теориялық негіздерін, «Адам-өндірістік процестер-қоршаған орта» жүйесінің қауіпсіздігін; еңбекті қорғау және техникалық қауіпсіздіктің  құқықтық, нормативті-техникалық және ұйымдастырну негіздерін.

Маман білу қажет: адам ағзасына зиянды әсерлердің деңгейімен параметрлеріне бақылау жасауды, зиянды әсерлерден қорғанудың жолдарын тиімді қолдануы.

Қазақстан Республикасының жұмысшыларға еңбекті қорғау құқығын қамтамасыз етуге бағытталған.

Еңбекті қорғау сәйкес құқықтық нормативтік актілер негізінде жұмыс істейтін адамның еңбек процесінде денсаулығын және жұмыс қабілетін сақтау, қауіпсіздігін қамтамасыз ететін әлеуметтік, экономикалық, техникалық, гигиеналық және емдеу профилактикалық шаралар мен құралдар жүйесі болып табылады.

- Өрт қауіпсіздігі

Өрт – бұл материалдық құндылықтардың жоюлуы және адам өміріне және денсаулығына қауіпті жағдай орнатады.

Жану деп газдың, жылудың және жарықтың менізімен байланысты химиялық процестің тез тотығуы немесе жанғыш заттың және ауа оттегінің қосылуы. Сонымен жану тек қана химиялық реакцияның қосылуы емес, сонымен қатар ыдырауы байқалады.

Өртке қарсы қорғаныс мыналарды қамтамасыз етеді: объекттің оттұрақты дәрежесін және элементтер мен конструкциялардың от тұрақты шегін дұрыс таңдау, өрт басталу жағдайында өрттің тарамауын қамтамасыз ету; түтінге қарсы қорғаныс жүйелерін пайдалану; адамдарды қауіпсіз жерге көшіру; өрт қауіпсіздік құралдарын пайдалану; өрт сөндіру және хабарлау; өрт күзетін ұйымдастыру.

Өрт қауіпсіздік және техникалық процесстердің ережелерін бұзу, электржелістерді және құрылғыларды дұрыс пайдалану, осының барлығы өрттің пайда болуына әкеліп соқтырады.

Найзағай қайтарғыш - күркіреу разрядьн қабылдап алуға және оны  қорғаныс  объектісіне  емес,  жерге  түсуін  реттеп  отыратын құрылғы.   Бұл   күркіреу   разрядтың   қабылдап   алатын   найзағай қабылдағыштан, найзағай тоғын жерге түсіруге арналған тұйықтағыштан тұрады.

Найзағай қабыддағыштары орналасқан орны бойынша, найзағай қабылдағьш түріне қарай, найзағай қайтарғьш құраддармен бірге жүмыс істейтін саны бойынша қарастырылады.

Жылыту бөлмелерде пайда болған өрттер ең қауіпті. Мекемелерде орталық, сулық, булық жылыту жүйелерімен қамтамасыз етілу қажет. Складтың бөлмелерінде егер орталық жылыту жүйесі орнатылмайтын жағдайда ғана пеш орнатуға болады. Бұл жағдайда пеш оттығын коридорға шығару керек.

Өнеркәсіп мекемелерге және басқада ұйымдарға катысты өрт қауіпсіздігін типтік ережелері қабылданған. Бұл ережелері бойьшша өртке қарсы қорғану ережелері мен нормалары сақтауда жүмысшылармен басшылардың құқықтары мен міндеттері аумақтың, ғимараттьң және бөлменің жылыту, жарық беру электрқүрылғыларын пайдалану мазмұны, сондай-ақ бөлек тауарларды сақтауда өртке қарсы қауіпсіздігін қарастырады.

Барлық мекемелерде ережелерге сәйкес арнайы өртке қарсы қорғану қауіпсіздік күзеттері болу керек.

Мекемелерді жобалау кезінде объектіні өрт қауіпсіздігінен сақтайтын шаралармен қамтамасыз ету керек, мысалы, өрт кезіндегі ғимараттың күштілігі, өрттің таралу көлемі шексіз, ғимарат аумағында өрттің таралмалары, инженерлік құралдарды пайдалану ж.т.б.

Әр жағдайда қауіпті жарылыс және өрт қауіпі бойынша. бөлмелерге және ғимараттарға   баға мен категориялар белгіленеді.

Барлық   бөлмелер    мен   ғимараттар   өрт   жарылыс   және   өрт қауіпсіздігі бойынша 5 категорияға бөлінеді: А, Б, В, Г, Д.

Бір шөмішті эксковатор көтергіш тетігін өңдеу технологиялық үрдістерін жасау өндірістік бөлмелері В категориясына кіреді. Қауіпті өрт жарылыс В категориясына – сұйықтардың оттық және қиын оттықтар, заттар мен материалдардың қатты оттықтары мен қиын оттықтары, су және ауа оттегінің қатынасымен жанатын заттар мен материалдар, сондай-ақ мекемелердің трикотаждық аяқ киімдік, текстильдік тауарларды сақтайтын складтар.

9.1 Өрт сөндіру құралдары және сигнализациясы.

Тәжірибеде өрттің пайда болуына 3 әдісін қолданады:

1-ші немесе алғашқы әдіс- өрт аумағындағы төмен температурамен салыстырғанда ұстамдылықсыздығы, жалын үзындығының және жану көлемінің аздығымен мінезделеді.

2-ші әдіс - жанудың, жалынның жану көлемінің көбейуі, мен мінезделеді.

3-ші әдіс - өрттің жоғарғы температурасымен, жанудың көлемі көптігімен, құрылыстардың қирауымен мінезделеді.

Өртті сөндіру әдістері мен құралдарды таңдау, оттық заттар мен өрт әдістеріне тәуелденеді.

Өртті сөндіру процесстеріне отты және локолизациялау кіреді. Өртті локолизацияялау бұл оттың таралуынан сақтап және оны жою процесі болып табылады, ал өрттің жойылуы, бұл өрттің қайта басталмайтындығын қамтамасыз ететін процесс. Негізгі өртсөндіргіш құралдармен заттар мыналар: су, көбік, инерттік газдар, құрғақ өртсөндіргіш заттар ж.т.б.

Су - өрт сөндірудегі ең енгізгі таралған құрал. Заттарды сумен жауып, жылуды сорып және жанбайтын температураға дейін жанып жатқан заттарды салқындатады. 1 литр суды 0° ден 100°С дейін жылытқан кезде 100 ккал жылуды алады, ал буланған кезде - тағы 539 ккал су буы ауаны 14-15% оттегімен араластырып, сөйтіп өрт сөнеді. Оттық сұйықтардың, электрөткізгіштердің химиялық заттардың өртеуінде, су өртсөндіруге қолданбайды, себебі жарылыс қауіпті заттың жануын күшейтеді.

Өрт сөндіруде су беру жүйесі - өртке қарсы сумен қамтамасыз ету деп аталады. Өрт сөндіру үшін суды су қоймалардан, өзендерден ж.т.б. автонасос арқылы немесе су өткізгіштен алады.

Өрт сөндіру жылу мінезіне қарай жану реакциясы қоршаған ортаға жылудың көбеуі, өртсөндірудің физикалық қабілеттілігімен жетеді.

Өрт сөндіру шынжырлы мағынасына қарай жану реакциясы химиялық әдіспен жылудың шығуымен жетеді.

Өрт сөндіру үшін мынадай заттарды кең қолданады: су және оның булары, сондай ақ баскада газдар мен сұйықтылар және кейбір заттардың қатты ұнтақтары.

Бұл заттарды сақтау мен пайдалану өрт кезінде    адамға кауіпсіз және технологиялық құрылғылар бұзылмау керек.

Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін перспективтік бағыттарының бірі өртке қарсы автоматикалық спринтерлік және дренчерлік құрылғыларды құрастыру.

Спринклерлік құрылғы - тез автоматтық өшіру жөне өрт көзін локализациялау. Спринкерлік құрылғыда өрт сөндіру құралына ауа механикалық көбікті жатқызады.

Бөлмедегі температура бойынша спринкерлік құрылғылар сұйық, ауалық жөне су-ауалық болып бөлінеді.

Ауа спринклерлік құрылғыларын жыльшбайтын ғимараттарда орналасады. Өткізгіш трубалары қатты газбен толтырылады. Спринкерлік құралдың қақпағын ашқан кезде желістен шыкқдн су өртті сөндерді. Ауа - сулық жүйе -  бұл ауа жөне су спринклер құрылғылардың қосылуы.

Дренчерлік құрылғыларға сумен автоматтық және дистанциоидық өрт өшіру жатады.

Өртті сөндіруде әр түрлі өртсөндіргіш заттарды пайдаланады. Тез жанғыш сұйықтарды сөндіру үшін химиялық және ауа-механикалық көбіктер кең қолданылады.

Инерттік газдармен (СО2, N2) және булар өте керекті өртсөндіргіш зат. Оттық булар мен газдардың араласуымен олар сутегінің концентрациясын түсіріп және көп оттық заттардың жану процессін қойдырады. Инерттік газбен бөлмелердегі өртті сөндіруге сондай ақ ашық алаңдағы, кішігірім алаңдардағы өртті сөндіруге арналған заттар.

Қатты өртсөндіргіш заттарға металлдардың сілті хлоридтер, сілтілі жергілікті  ,  екі көмір қышқылдық және көмірқышқылдық содасы, қүм, кебу жер ж.т.б.

Өрт көзіне өртсөндіргіш құралдарды стационарлық және жылжымалы құралдармен беріледі, сондай ақ өртсөндіргіштер арқылы. Өртсөндіргіштер өр түрлі өртсөндіргіш заттар арқылы сөндіреді. Өртсөндіргіш заттардан бөлек сұйық көбік, газды, ұнтакты өртсөндіргіштер болады.

Сұйық және көбіктік өртсөндіргіштер бұл металдық баллон,
сілтілі сұйықтармен толтырылған, ішіне полиэтилендік трубка
еңгізілген, күкірт қьшгқылымен толтырылған. Шыны трубкасына
сыртынан тебіскіш орналасқан. Тебістен трубканы жарады. Сілті
сұйықпен қосылған қышқыл болады. Екеуі қосылғанда балонның
ішінде химиялық реакция жүреді, осыдан кейін өртсөндіргіштен 8м-
ден 12м-ге дейін көбік шашылады. Бұл істің ұзақтығы 60 сек.
Практикада қолдық көбікті химиялық өртсөндіргіштер ОПХ-5
көбінесе колданады.

Токқа қосылған электрқұрылғыларды және аспаптарды және сұйық немесе қатты жанатын заттарды өшіру үшін көмірқышқылдық өртсөндіргіштерді ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 типін қолданады.

Өртпен күресу ең негізгі өз уақытында өрт туралы хабарлау. Өртті хабарлау үшін электр және автоматтық жүйе қоңырау (сигнализациясын) кең пайланады.

Пайда болған өртпен дұрыс күресу бұл өрт туралы және өрт болып жатқан жерде жергілікті канадцарына тез және дәл хабарлау.

Электорлық және автоматтық дыбысты өрт сигнализациялардың жүйелері пайдаланады. Өрт сигнализацияның құрамы телефонмен және радиобайланыс болады.

Электр және автоматтық өрт сигнализацияның негізгі элементтері объектілерде қойылатын хабарлаушылар, басталған өртті тіркейтін, қабылдау станциясы және хабарлаушымен қабылдау станцияларын қосатын линиялық қорғаныстар.

Сенімді өрт байланысы мен сигнализация - өртті өз уақытында табу және өрт больш жатқан жерге өрт бөлімшелерін шақыру негізгі рөл атқарады.

Өрт байланысы өз бағытты бойынша үш түрге бөлінеді: -хабарлау байланысы -диспечерлік байланыс -өрттегі байланыс.

Казіргі кезде мекемелерде сөуле жөне сақиналы электрстанциясын қолданады.

Сәулелік    өрт    сигнализациясы    ТОЛ-10/50    тәулік    бойы. адамдардың келуін сигналдарды қабылдауын қамтамасыз етеді. Өртсөндіретін   стационарлық   құрылғыларды   іске   қосуға   арналған құрылғыларды іске қосуға арналған құрал.

Сақиналы өрт сигнализациясы ТКОЗ-50м. қолдық жұмысының 50 хабарлауға саналған станция сигналды беруді қамтамасыз етеді.

Тәулік бойы болмайтын бөлмелерге автоматтық өрт хабарлаушыны қояды. Бұлардың негізгі өндіретін факторы түтін, жылу, жарық жатады.

Жұмыс біткенсоң барлық бөлмелерде электрқуаты өшіріледі, тек кернеу астында тұрған кезекші бөлмесі болады. Мекемелерде жылы құрылғыларының техникалық жағдайын және пайдаланудағы бақылау бас энергетикке жүктеледі, ал цехтарда - цех бастығына.

Вентиляциялық құрылғыларды дұрыс есептеп орнату өрттің пайда болуына қауіпсіз, себебі өрт қатынасында шаңды газды концентрациялардың пайда болмауына қамтамасыз етеді. Вентиляциялық құрылғыларды дұрыс орнатылған жағдайда өрттің тез таралуына апарады. Вентиляция жүйесінде өрттің пайда болу себебіне ауа өткізгіштерде қауіпті заттардың қоспалары тұрып қалуы.

Дипломдық жоба тақырыбы бойынша «Жүк көліктерінің артқы аспасының штангасын өндіретін СББ станоктар базасы бар механикалық цехтың учаскесін жобалау» арнайы  бөлмесінің жасанды жарығын есептеу.

Табиғи және жасанды жарық көзінде горизонтальді бетінің қажетті жарығы мына формуламен есептеледі:

1. Табиғи жарықтың түсуіне байланысты үш жүйеде: жанынан, жоғарыдан, қиылысынан бөліп қарастырады.

Нормалық мөлшер ретінде салыстырмалы өлшем бірлігі және табиғи жарықталу коэффициенті (ТЖК) алынады. Ол бөлме ішінде берілген нүктенің жарықталуының ЕБ.І. сол мезеттегі сыртқы горизонтал, сәуленің ауада шашырап таралуымен пайда болған, жарықталуына ЕА.  қатынасын процентпен көрсетеді.

ТЖК1м=

ТЖК2м=

ТЖК3м=

ТЖК4м=

ТЖК5м=

ТЖКорт=

ЕБ.І.  – бөлменің ішіндегі жұмыс орындарындағы өлшенген жарық, лк;

Еаспан- өлшенген даланың жарығы, лк;

Аспан жарығының дәл мағынасын мына формуламен есептейді:

Еаспан=2[ЕА+(12%ЕА)+(35%ЕА)+(50%ЕА)] Еаспан=2•[410+(0,12•410)+(0,35•410)+(0,5•410)] = 1615,4 лк

Мұнда: 12% - терезенің ластанғанына түзету коэффициент;

35% - терезенің үстіндегі қолханға (козырек) берілген түзету коэффициент;

75 немесе 50-% - жазға немесе қысқа берілген түзету коэффициенттер   талдардан көлеңкесіне берілген коэффициенттер.

2. Шамның жарық ағыны Ғ( лм) шамдар тобының жарық ағыны люмитценттік шамдар үшін мына формамен есептелінеді:

Мұндағы: Ен – жұмыс түріне қарап алынатын жарықтың ең кіші нормасы,

Ен =720лк.

S – бөлменің ауданы, м2

Z – бір қалыпты емес жарықтың коэффициенті (1,1-1,5 көп жағдайда)

К3 – жер коэффициенті, лампаның тозуын ескереді к =1,8.

N – шырақтардың саны, шт

- жарық ағынының пайдалану коэффициенті.

Қолданылатын    жарық ағынының    коэффициент мәнін       кесте бойынша анықтайды. Бөлменің көрсеткішін келесі формуламен есептейді:

=АВ/һ(А+В)

мұндағы:

A - бөлменің үзындығы, м;

B - бөлменің ені, м;

һ – өндіріс бөлмесінің төбесінен түсірілген шамдардың биіктігі, м.

«Жүк көліктерінің артқы аспасының штангасын өндіретін СББ станоктар базасы бар механикалық цехтың учаскесін жобалау» жұмысын жүргізу өндірістік орнында  11 қатарлы, әрқайсысында 15 шам бар люмитцент шынылы шырақ орнатылған. Өндірісі бөлмелерінің төбесі және қабырғалары ақ болғандықтан, біз 80 және 50 тең сәйкес көріну коэффициентерін аламыз.

А=80м, В=50м, S=4000м2    h=0,85м

Жасанды жарық көзінде горизонтальді бетінің қажетті жарығы 740 люкс шамасына сәйкес келді. Өндірістік бөлмені жарықтандырудың жалпы және тікелей жүйелерін қолдана отырып тиімді жарық беру нормасын анықтадық.

- Механикалық жинақтау цехтарында қоршаған ортаны қорғау шаралары

Дипломдық жұмыста қарастыру қажет аса маңызды  мәселенің  бірі қоршаған  ортаны қорғау.

Қазіргі кезде материалдық және энергетикалық ресурстарды пайдалану барысында  табиғи ресурстар  деградацияға ұшырап, қоршаған орта ластануы салдарынан қоршаған ортаға айтарлықтай экономикалық және әлеуметтік  залал тиіп отыр.

Ғылыми техникалық шұғыл өзгерістер адамның  табиғаттың үстінен  билігін шексіз күшейтіп, бірқатар қолайсыз  құбылыстар байқалуда. Олар атмосфераның, су бассейннің, жер ресурстарының, сонымен қатар, жер қойнауының өндіріс қалдықтарымен  ластануы және т.б. болып табылады.

Қазақстанда  нарықтық қатынастардың қалыптасуы әлі де еліміздің экологиялық және экономикалық дағдарыстардан  шығу жағдайын қамтамасыз еткен жоқ. Қазіргі жағдайда  экологиялық  қауіпсіздік  талаптарын қанағаттандырмайтын  кәсіпорындарда тозған және моралдік  ескірген  технологиялар мен құрал жабдықтар пайдалануда. Материалдық  техникалық тұрғыдан әлеуметтік өкілетті мемлекет органдардың іс-әрекетінің  тиімділігі төмен күйде қалып отыр.

Қазіргі уақытта экономикада экологиялық бағыттың дамуы қажет, өйткені экономикалық-экологиялық бағалаусыз шаруашылықтың даму тенденциялары  туралы жорамалдау мүмкін  емес. Өнеркәсіптік  кәсіпорындардың  қоршаған ортаға зиянды теріс әсері – бұл өнеркәсіп  салаларының шектен тыс көбеюі және шектелген технологияларды  пайдалануы, өндіріс масштабының  кеңеюі және  шектелуі  территорияда  шоғырлануы. Осыған байланысты қоршаған ортаны ластанудан қорғаудың екі түрін қарастыруға болады.

Бірінші түрі – бұл өнеркәсіпті  және ауылшаруашылық  кәсіпорындардың зиянды қалдықтарын  тазалау әдістерін  кеңінен қолдануда.

Екінші  түрі – бұл қоршаған ортаға әсер ету мүмкіндігін болдырмау немесе қалдықсыз технология  процестерін  енгізу.    Қазіргі уақытта  өндіріс пайдаланған шикізаттың көп бөлігі  қалдыққа айналатындай етіп ұйымдастырылған. Есеп бойынша шикізаттың 70- 90%  дейін  қалдыққа өтеді.

Мысалы машина жасау өндірісінде қоршаған ортаға кері әсерін тигізетін түрлі технологиялық процесстер орын алады. Оларға:

- өндірістегі энергетикалық және басқа да процесстер;

- құйма өндірісі;

- конструкция мен негізгі детальдардың металды өңделуі;

- дәнекерлеу өндірісі;

- гальваникалық өндіріс;

Машина жасау өндірісіндегі қатты қалдықтар ретінде негізінен металл қалдықтары жаңқалары, шлактар, шаң және лом болып саналады.  Қазіргі кезде орын алған тенденция  - бұл қалдықтардың пайда болу кезінде олардың залалдығын  төмендетуге бағытталған қалдықтарды қайта пайдалану  және минимизациялау процесін жүзеге асыру болып табылады.

Қалдықты  минимизациялау – бұл өндірісті  процестерде ресурстарды пайдаланудың  экологиялық – экономикалық тиімділігін арттыруға,  өнім сапасын жақсартуға  және  өндірісте қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған, қалдықтарды азайту шараларының жиынтығы.   Қалдықты  минимизациялау  процесі табиғатты қорғау  функциясын да атқарады, сондықтан өндірістің бұл түрінің тиімділігін анықтау тек экономикалық көрсеткіштермен  шектелмеу керек. Қалдықты  минимизациялау  процесінің тииімділігі өнім алуға кеткен шығындар және осы процеске тиісті  технологиялық және қоршаған ортаны сақтау мәселесін шешу мүмкіндігін  қарастырады. Қалдықтардың пайда болуы  қоршаған ортамен өндірістегі адамдардың қауіпсіздігі үшін аса маңызды. Бір сөзбен айтқанда материалдық игіліктерді жасау арқылы таза өндірістік функцияны ғана атқармай шикізат  қорларын толыққанды  пайдалану және қоршаған ортаны сақтауда іске асыру, сондай-ақ өндірістік  және табиғат  қорғау функцияларында қоса атқаруға міндеттейді

10.1 Өндіріске қоршаған ортаға әсері жағынан қысқаша сипаттама

Еліміздің экономикасын дамыту және халықтық тұрмыс жағдайын жоғарлату мақсаттарын жүзеге асыруда машина жасау өндірісі алдыңғы орындардың бірін алады. Ол үшін детальды өндіру мен дайындауға механизацияны максимальды енгізу қажет, бұйымды дайындау зауытының қуаттылығын арттыру қажет, оны жаңа жоғары өнімділікті құрылғылармен жабдықтау қажет, шикізатты алдын-ала өңдеудің технологиялық режимін жақсарту қажет.

Машина жасау өндірісіндегі негізгі ластаушы зат металл шаңы екені белгілі. Шаң металды өңдеу барысында технологиялық процестің басынан аяғына дейін бөлініп отыратын компонент саналады.

Металды өңдеу жұмыстың барысында көп мөлшерде металл жаңқалары және шаң бөлінеді. Шаң тұнып өндіріс бөлмелерін және зауыт аумағын ластайды, адамдардың және қондырғылардың жұмыс істеуіне жағымсыз жағдай тудырады. Өндірістік бөлмелерде ауның шаңдалу нормасы -10 мг/м3 аспау керек, ал атмосфераға тасталатын ауада – 150 мг/м3. Қалыпты санитарлық – гигиеналық жағдайды қамтамасыз ету үшін өндіріс бөлмелерінде және бөлек шаң бөлінетін қондырғылардан шаңсыздандыру ұйымдастырылады.

Шаңдалған ауаны атмосфераға шығарардан бұрын тазалаудан өткізеді.

Бұл шаңдар желдің әсерінен зауыт маңындағы елді мекендерге жайылады және адамдардың тыныс алу органдарының түрлі ауруларға әкеп соғады.

Сондықтан қоршаған ортаға  шаңды мейілінше аз мөлшерде шығаруға тырысу керек. Осы мақсатта машинажасау өндірісінде әрбір жабдығында бөлінетін металл шаңы аспирациялық жүйе арқылы сорылып алынып шаң тазалағыштарға беріледі.

Машина жасау өндірістерде шудың болуы адам организіміне әсері біршама. Күшті шудың ұзақ уақыт бойы әсер етуінен дыбыс есту органдарының жүмысы бұзылады, сонан соң дыбыс есту нашарлайды. Шу адамның орталық нерв системасының жұмысын бұзады. Шудың әсерінен адам ішек-қарын жолдарының зат алмасу процестерін және жүрек, қан тамырлар қызметінің бүзылуына әкеп соғады.

Шуға қарсы күрестің негізгі шаралары мыналар: жекелеген қорғаныс құралдары, технологиялық процестерді жаңа құрал-жабдықтарды пайдалана отырып дұрыс жүргізу.

Өте күшті шулы өндірістерде жекелеген шудан қорғаушы заттар пайдаланады-атифондар, шуға қарсы құлақ жапқыштар және құлаққа киетін қосымша зат «беруші».

Өндірістегі тербелісті тоқтату үшін тербеліске қарсы құрылғылар пайдаланады. Машина және құрал-жабдықтар жұмыс істеген кезде тербелісті, дірілді жою үшін ағаш, резиналық тығын, рессор, пружина, сыналар пайдаланады.

10.2 Қоршаған ортаның ластану әсерінің шығынын есептеу

Атмосфералық ауаның ластануының экономикалық шығынының жылдық көрсеткішін есептеу, мына формуламен анықталады.

Мұндағы: у-шығарылатын ластаушы заттардың әр шартты тоннасына бекітілген төлем ақы, Облыстық маслихаттың шешімімен.

– қатерлі әсерге ұшыраған аумақтың аудандық көрсеткіштерін ескеретін өлшемсіз коэффициент;  -коэффициенті келесіге тең: 0,1 – ауылшаруашылығы мақсатында қолдануға қолайсыз және ландшафтты және қорғалатын аймақтар үшін сақтауға болмайтын жерлерді  елді мекеннен алшақ орналасқан кәсіпорын: 0,3 – арнайы мелиоративті жұмыстарды қажет етпейтін ауылшаруашылығы жерлеріндегі елді мекеннен алшақ орналасқан кәсіпорын : 0,5 – ауылдық елді мекеннің селитебті аумақтарында орналасқан кәсіпорын: 0,7 – 100 мың адамға дейінгі тұрғыны бар қаланың селитебті аумағында орналасқан кәсіпорын: 11,0 – 100 ден 500 мың адамға дейін тұрғыны бар қаланың селитебті аумағында орналасқан кәсіпорын: 2,0 – 500 мың адамнан жоғары тұрғыны бар қаланың селитебті аумағында орналасқан кәсіпорын : 2,5 – қалаларда және елді мекендерде ландшафтты, су қорғайтын, санитарлық, қорықтық, саябақтық және орманды бақтар жанында орналасқан кәсіпорын: 3,0 – қалалар мен елді мекендерде демалыс аймақтарында, тарихи-архитектуралық ескерткіштер, мемлекет қорғайтын демалыс орындардың аумағына жақын орналасқан кәсіпорын.

m-шығарылатын ластаушы заттың массасы, тонна/жыл.

-қоспалардың моноластауышысына байланысты коэффициент,  – мәні кейбір заттарға белгісіз болған  жағдайда, келесідей анықтауға болады:

f  – түзету, атмосфералық ауада қоспалардың таралу сипатын ескереді. Зиянды заттарды шығаратын мұржаның биіктігіне тәуелді. f  – мәні мына биіктіктерге қарай алынады.

0-15м –   1,5 тең

16-40 м –1,3 тең

41-80м – 1,0 тең

81-150м – 0,7 тең

0,51-220м – 0,3 тең

221-500м – 0,15 тең

- 3 Адам денсаулығына шудың әсерін экономикалық тұрғыдан бағалау

Адамдардың денсаулығына жоғары дәрежелі шудың әсерінен экологты – экономикалық шығынды бағалау келесідей анықталады.

Мұнда:  В – 1 жұмысшыға орташа жылдық шығарылуы д/адам

q – градоқалыптасу тобының пайызы %

k – еңбек өнімділігін ескеретін коэффициент

S – максималды мүмкіндік деңгейі бойынша дискомфорт аумағы (60 ДбА) га;

р – тұрғындардың фондық тығыздығы адам /га

N – бір адамға жалпы көлемнің нормасы (13 м2 /адам)

Құрастыратын механикалық-құрастыру цехында 1 – жұмысшыға орташа жылдық өнімі 1500 дана/адам;  градоқалыптасу тобының пайызын 60 – қа тең деп аламыз; еңбектің өнімділігінің шудың әсерінен төмендеуі 16 %; шу әртүрлі дәрежеде жақын орналасқан аудандарда 3 га әсерін тигізеді; тұрғындардың фондық тығыздығы 400 адам /га.

Шаңның және шудың әсерінен келетін шығын:

10.4 Кәсіпорынның қауіптілік дәрежесін  анықтау

Кәсіпорынның қауіптілік дәрежесін келесідей анықталады:

Мі – шығарылатын і – ші заттың массасы

МШКі – і – ші заттың орташа тәуліктік мүмкіндік шектік концентрациясы;

n – кәсіп орыннан шығарылатын ластаушылардың саны;

аш – Шаң компоненттерінің  зияндылық дәрежесінің күкіртті газ зияндылығымен салыстыруға мүмкін ететін өлшемсіз константа;

ШМКі > 0,5 → аі =0,9;         ШМКі < 0,5 → аі =1,3; ШМКі = 0,5 → аі =1,0;

Кәсіп орын ІІІ	 қауіптілік категориясына жатады

10.5 Тастамаларды қысқарту бойынша іс-шаралар

Нақты жобада келтірілген цехтағы  кесуден, жонудан және қашаудан, ажарлаудан  бөлінетін  шаңдардан атмосфераны ластанудан қорғаудың негізгі шаралары болып шаңұстағыш аппараттар мен жүйелер қолдану ұсынылады. Шаң ұстағыш жүйелер классификациясына сәйкес шаңтазартқыш қондырғыларды бірнеше  топқа бөлуге болады: құрғақ шаңұстағыш, ылғалды шаңұстағыш, электрофильтрлер, фильтрлер.

Құрғақ механикалық шаңұстағыштарға, әртүрлі тұндыру механизмдері бар аппаттар жатады. Гравитациялық шаңұстағыш камералар: инерциялық газ ағынының жылытуының бағытын немесе оның жолына кедергі қою мен шаңда ұстайтын камералар (және центрге тепкіш айналарды және динамикалық шаңұстағыштар, жалғыз топты циклон батареялары).

Ластаушы заттардың шығарылуын төмендететін іс-шаралар:

Шаңтазартатын жабдықтардың техникалық күйіне және пайдалануына бақылауды күшейту;

Жылдамдатылған режимде технологиялық жабдықтың жұмысына тыйым салу;

Атмосфераға шығарылатын зиянды заттардың мөлшерін азайтуға байланысты газжүріс, жөндеу жұмыстары, жабдықты үрлеу мен тазалауға тыйым салу;

Бірыңғай үздіксіз жұмыс процесінде кірістірілмеген технологиялық жабдықтың жұмысын уақытында бөлу,

Технологиялық процестерді басқарудың автоматты жүйелері және бақылау - өлшеу құралдарының  жұмысына бақылауды күшейту;

Жабдықтардың жұмысының және өндірістің регламентіндегі басқа да өндірістік қуаттылықтардың технологиялық режимге сәйкес келуін тексеру; 	Ластайтын заттардың шығарылуын бақылау кәсіпорынның  қызмет орнындарымен жүзеге асырылады.

Қолданылған әдебиеттер тізімі

- Егоров М.Е Основы  проектирование машиностроительных заводов. – М.:Высш.школа,1969.

- Максаров В.В, Помпеев К.П, Схиртеладзе А.Г. Проектирование  машиностроительных производств:Учеб.пособие – СП.б.:Изд-во СЗТУ,2004.

- Мамаев В.С., Осипов Е.Г. Основы  проектирование машиностроительных заводов. -  М.:Машиностроение, 1974.

- Ткалин И.М., Челышев В.Л., Макаров В.Д. Проектирование  производственных участков машиностроительных предприятии: Учебное пособие. – СП.б.:СЗПИ, 1997.

- Воеводин Е.П., Жусупбеков А.К., Ходжибергенов Д.Т., Садыков Ж.А. Машина жасау технологиясы. Оқу әдістемелік нұсқау.- Шымкент:М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік  универститеті, 2011.  67 бет.

- Ходжибергенов Д.Т «Кесу теориясының негіздері». Зертханалық жұмыстарын орындауға арналған оқу құралы – Шымкент.: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2008.114бет – ISBN 9965-435-47-2.

- Ходжибергенов Д.Т.и др. Сборник нормативных документов по охране труда. - :Ташкент 2002. с.181.

- Вороненко В.П., Соломенцев Ю.М., Схиртладзе А.Г. Проектирование машиностроительного производства/ под ред.членн-ков. РАНЮ.М. Соломенцева – М.: НЦ НГТУ  «СТАНКИН», Янус – к, 2002. – 348с.

- Вороненко В.П., Егоров В.А., Косов В.Г. Проектирование автоматизированных участков и цехов: Учебник для вузов по специальности «Технология машиностроение, металлорежущие станки и  инструменты»/Под ред. Ю.М. Соломенцева – М.: Машиностроение. 1992 – 272с, ип.-(Технология автоматизированного машиностроение).

- Егоров М.Г. Основы проектирование машиностроительных заводов. М.:Высшее  школа, 1969, 480с, ип.

- Мельников Г.Н., Вороненко В.П. Проектирование  механосборочных цехов: Учебник для студентов машиностроительных  специальностей вузов/под.ред А.М. Дальского. – М.:Машиностроение, 1990. -352с, ип –(Технология автоматизированного машиностроение).

- Сурина Е.С.  Определение коэффициента привидение и расчет приведенной производственной программой. Методическое пособие к практической работе по курсу «Проектирование машиностроительного производства» для студентов специальностей 151001-«Технология машиностроение» (для всех  форм обучение), Новоуральск, НГТИ, 2006.-17с.

Мазмұны

|  |  | бет. |
| --- | --- | --- |
|  | Кіріспе…………………………………………………………………... | 5 |
| 1 | Механикалық өңдейтін цехтың жобасын жобалау. ……………... | 6 |
| 2 | Жобаның өндірістік-технологиялық бөлімі. ……..………………. | 6 |
| 3 | Негізгі жабдықтардың құрамын анықтау. ……………………….. | 10 |
| 4 | Қосымша жұмысшылар санын есептеу. ………………..………... | 11 |
| 5 | Қызметкерлер санын есептеу. ……………………………………… | 11 |
| 6 | Цехтың жобалау кезеңдері. ……………………………………..…... | 15 |
| 7 | Технологиялық жабдықтарды орнату және жұмыс орнын ұйымдастыру принципі. ……………………………………..……… | 17 |
| 8 | Механикалық жинақтау цехтарындағы тіршілік қауіпсіздік және еңбекті қорғау шаралар …………………………………….… | 18 |
|  | 8.1 Өндірістік бөлмелерді желдету …………………………..…….. | 18 |
|  | 8.2 Вентиляция құрылымының өнімділігін және соған лайықты ауа айналымының қалдықсыздығын есептеу. ……… | 19 |
|  | 8.3 Жарықтандыру ………………………………………….………... | 20 |
|  | 8.4 Арнайы зерттеу бөлмелеріндегі жасанды жарықты есептеу . | 21 |
|  | 8.5 Жеке басты қорғау құралдарымен алғашқы көмек ………... | 22 |
|  | 8.6 Еңбекті қорғау бойынша жалпы іс-шараларды жүргізу …… | 22 |
| 9 | Өрт қауіпсіздігі ………………………………………….……………. | 23 |
|  | 9.1 Өрт сөндіру құралдары және сигнализациясы……………….. | 24 |
| 10 | Механикалық жинақтау цехтарында қоршаған ортаны қорғау шаралары………………………………………………………………. | 29 |
|  | 10.1 Өндіріске қоршаған ортаға әсері жағынан қысқаша сипаттама………………………………………………………………. | 30 |
|  | 10.2 Қоршаған ортаның ластану әсерінің шығынын есептеу…... | 31 |
|  | 10.3 Адам денсаулығына шудың әсерін экономикалық тұрғыдан бағалау……………………………………………………... | 32 |
|  | 10.4 Кәсіпорынның қауіптілік дәрежесін анықтау………………. | 33 |
|  | 10.5 Тастамаларды қысқарту бойынша іс-шаралар……………... | 33 |
| 11 | Қолданылған әдебиеттер тізімі………………………………………... | 35 |

Ф.7.04-02

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

__________________________________ кафедрасы

курстық жоба

ТҮСІНДІРМЕ ЖАЗБАСЫ

Пәні _______________________________________________________________________

Жоба тақырыбы: _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Мамандығы:    _______________________________________________________________

Орындаған          _______________________________________________________

(Студенттің аты-жөні, тобы)

Жетекші                        ____________________________________________

( Оқытушының аты-жөні,ғылыми дәрежесі,  атағы)

| Жоба ____________ бағасы бағасына қорғалды ###### «_____» ________ 201__ ж Норма бақылау: ______________ ###### қолы, аты-жөні ###### Комиссия: ###### ____________ қолы, аты-жөні ____________ қолы, аты-жөні |  |
| --- | --- |

Шымкент 201__ ж.

Ф.7.04 -03

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

__________________________________ кафедрасы

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС

Жоба тақырыбы: _____________________________________________________________

Пәні _______________________________________________________________________

Мамандығы:    _______________________________________________________________

Орындаған             __________________________________________________________

(Студенттің аты-жөні, тобы)

Жетекші              ______________________________________________________________

( Оқытушының аты-жөні, ғылыми дәрежесі, атағы)

| Жұмыс ____________ бағасы бағасына қорғалды ###### «_____» ________ 201__ж Норма бақылау: ______________ ###### қолы, аты-жөні ###### Комиссия: ###### ____________ қолы, аты-жөні ____________ қолы, аты-жөні |  |
| --- | --- |

Шымкент 201__ ж.

Ф.7.05 – 04

М.ӘуЕзов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

## _______________________________________________ кафедрасы

## Бекітемін

Каф. меңгерушісі____________

«___»_____________  201__ж.

### №____ ТАПСЫРМАСЫ

# __________________________________пәні бойынша курстық жоба (жұмыс):

# Студент _______________________топ _____________

(тегі,аты-жөні.)

Жоба тақырыбы ______________________________________________________

________________________________________________________________________

Берілген мәліметтер:_______________________________________________________

| № | Түсіндірме жазбасының мазмұны (курстық жұмыс) | Орындалу мерзімі | Көлемі (парақ саны) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

| № | Графикалық бөлімнің мазмұны * | Орындалу мерзімі | Парақ саны | Формат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

*Ескерту Курстық жұмыстың «Графикалық бөлім мазмұны» тарауын  педагогикалық және гуманитарлық мамандықтар үшін керек жағдайда шығарып тастауға болады.

Ұсынылған әдебиеттер:

1______________________________________________________________________

2______________________________________________________________________

3______________________________________________________________________

Тапсырма берілген күні_____________, жобаны қорғау күні __________________

Жоба жетекшісі  ________________________________________________

( қызметі, тегі, аты-жөні, қолы)

Тапсырманы  орындауға қабылдаған  _________________________________

( күні,  студенттің қолы)

Арман Бердібекұлы Молдағалиев,

Жансая Мухажирқызы Тлеуова

..........................

«Механикалық жинақтау цехтерді жобалау негіздері» пәнінен

курстық жобаны орындау үшін  арналған әдістемелік нұскау

Басуға қол қойылды «___» __________2015 ж.

Таралымы     дана.  Пішімі 60*84   1/16. Баспаханалық қағаз №__. Көлемі  оқу баспа табақ. Тапсырыс №

© М.Әуезов атындағы Онтүстік Қазақстан мемлекеттіқ университетінің басылымы.

М.Әуезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы,

Шымкент қ. Тауке хан даңғылы, 5үй.