Ф.7.03-03

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им М.АУЕЗОВА

Кафедра «Транспорт, организация перевозок и движения»

Ускенбаев С.

Методическое указание к практическим занятиям по дисциплине «Динамика транспортной техники»

для студентов специальности

5В071300 – Транспорт, транспортная техника и технологии

Шымкент, 2015

Министерство образование и науки

Республики Казахстан

Южно-Казахстанкий Университет им М.Ауэзова

Факультет «Строительства и транспорта»

Кафедра «Транспорт организация перевозки движение»

Ускенбаев С.

Методическое указание к практическим занятиям по дисциплине «Динамика транспортной техники» для студентов специальности 5В071300 – «Транспорт, транспортная техника и технологии»

Форма обучение: дневное

Шымкент 2015

УДК 656. 225.2.

Составитель: Ускенбаев С. – к.т.н. доцент.

Методическое указание к практическим занятиям по дисциплине «Динамика транспортное техники» для студентов специальности: 5В071300 – «Транспорт, транспортная техника и технологии» Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова. 2015. 16 стр.

Методические уакзание составлено в соответсвии с учебным планом специальности 5В071300 –– «Транспорт, транспортная техника и технологии» по дисциплине «Динамика транспортной техники».

Рецензенты:

Тауасаров Ш.У. – к.т.н. доцент ЮКГУ им. М.Ауэзова.

Аризов К.Т. –ст. преподаватель ЮКГУ им. М.Ауэзова.

Методическое уакзание россмотрено одобрено на заседаний кафедры: «Транспорт, организация перевозки и движения» __________2015 г. Протокол №___

Методическое уакзание одобрено и рекомендовано к печати методическим  бюро факультета «Строительства и транспорт» ____________2015 г. Протокол №__________

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им.М.Ауезова, протокол  №  от «» 2015 г.

©Южно-Казахстанский Гоусдарственный Университет им. М. Ауэзова.

Отв.за выпуск: Ускенбаев С.

Содержание

Введение.......................................................................................................7

- Общий подход к решению задач..........................................................8

- Темы практических занятий и примеры решения задач....................8

- Тяговая характеристика автомобиля....................................................8

- Сопротивление подвему......................................................................10

- Сопротивление качениво.....................................................................10

- Сопротивление дороги.........................................................................12

- Сопротивление воздуха........................................................................12

- Динамический фактор автомобиля......................................................13

- Норма расхода топлива.........................................................................14

- Померечная устайчивость автомобиля...............................................15

- Торможение автомобиля......................................................................16

- Заключение............................................................................................18

- Список использованной литературы...................................................19

Введение

«Динамикатранспортное техники двесто одной из дисциплины государственного компонента, необходимая для подготовки бакалавровпо специальности 5В071300 – «Транспорт, транспортная техника и технологии». Это дисциплина рассматривает основы теорий колабании и на базе этого основу динамики взаймодействия среды и транспортной техники и влияние его на технологические, технико-экономические и общемеханические качество, а также пути улучшение их.

Студент, овладевший знаниями основных положений теории колебелний и динамики машин, изучаемых в данной дисциплине будет в состояний использовать их для самостоятельного проведения динамических расчетов, теоретического и экспериментального исследования устойчивости, проходимости, плавностихода, комфортабельности транспортной  машины.

Решение задач приведенных в методическом  уакзании, позволяет студентом углубим теоретические знания полученные в процессе изучение дисциплени «Динамика транспортной техники».

- Общий подход к решению задач

Практические занятие по дисциплине «Динамика транспортной техники» посвящены для определения различных параметров автомобилей при движений, а также для построения характеристик градиков различных параметров.

Для решение примера необходимо знать формулу для определения искомого параметра, заданного по условиям примера. Параметры входящие в эту формулу задаются в условиях примера, а если не задано то необходимо его определит по другой формуле параметры которые задаются в условиях примера.

Если в формулах имеются постоянные числа, коэффициенты или коэффициенты полезного действия то их значения необходимо найти в литературе по условиямпримера.

Например, по условиям примера необходимо определить тяговую силу автомобиля. Она определяются по формуле:

Рт=MkЧk

Здесь Mk – крутящий момент подводимы к колесу.

μk - радиус колеса.

Значение этих параметров в условиях примера незадано.

Используем формулу для опеределения этих параметров:

Mk=Ме∙μт∙ηт

Здесь Ме – крутящий момент на валу коленвала. Он определяется в свою очередь по формуле:

Mе=3∙104Ne/π∙ηe

В этой фоормуле (Ne) – эффективная мощность двигателя и ne–число оборотов должны быть заданы в условиях примера.

В этих формулах μт – передаточное число транмисси, ηТ - коэффициент полезного действия трансмиссии и π=3,14, в заданных условиях постоянные величит и их значения принимается по литературным источникам в соответствии условиям примера.

τк=0.5∙d+H∙λш - радиус колеса. d-диаметр диска колеса – приводится в литературе в завичимости от марки автомобиля, Н – высота шины,λш– коэффициент смягшие шины, принимается в зависимости от марки шины.

Если пример посящен постронию градика зависимости определенного параметра от другого параметра, то необходимо определит 4-5значения искомого параметра, для различных знанчений другого параметра и полученнымданным построит график зависимости.

Например, необходимо построит градик внешней скоростной характеристики карбюраторного двигателя. Внешней скоростной характеристкой называют зависимоть основных параметров двигателя (Ne, Me, GT, ge)от числа обортов коленвала.

Для построения градика зависимости Ne – эффективной мощности  двигателя от числа оборотов коленвала необходимо определить значения Ne для 4-5 знаний (n)писла оборотов коленвала. Для этого воспользуемся формулой:

Nex=NenxnN1+nxnN-nxηN2;

В этой формуле знанияNe и ηN - должны быть заданы в условиях примера. (Ne=75квтη=4500об/мин)

Для построенияNe=75квт ηN=4500 об/мин

Определяем знание Nex для различные значение ηх=1000,  2000, 3000, 4000 об/мин.

Затем по найденным значениям Nex  и nx  строим график зависимости Nex=fnx.

Этот график будет характеризовать зависимость эффективной мощности двигателя (Ne) от числа оборотов  коленвала (ηN).

Для построение градиков зависимостей параметров  Ме, GT ge от числа оборотов вала (ηN) воспользуемся формулами:

Для крущящего момента на валу:  Мex=3∙10хNexπ∙ηх

Для часового расхода топлива: GT =geх∙Nex∙10-3;

Для удельного расхода топлива: gex=geN1.2-1.2nxnN+nxnx2;

- Темы практических занятий и примеры решения задач

- Тяговая характеристика автомобиля.

Тяговая характеристика автомобиля – это зависимость тяговый силы от скорости автомобиля.

Её строять но результатом испытании или расчетным путем.

Скорость автомобиля определяется:

ϑ=π∙nk∙τ30м/с.

Где nk - число оборотов ведущих  колес.

τ - радиус ведущего колеса.

Число оборотов ведущих  колес в мин. nки коленчатого вала nе связаны междусобой зависимостью:

ne=nk∙impгде imp=ik∙ig∙iгл-cоответственно перадаточное число коробки передач, дополнительной коробке и главной передачи.

Поэтому : ϑ=πne∙rзо∙impм/с

Так как скорость м/с=3.6 км/ч то

ϑа=3,6∙ϑ=0,38ne∙τimpкм/τ

Пример: Определишь тяговую силу автомобиля по следующим данным: ik=3.11; iгл=4.55  r=0.33м

ηmp=0.9  (k.n.д. трансмиссии)

В случае движения автомобиля на первый передаче. ne=800об/мин. Максимальная мощности автомобиля

Nemax=83л.сηмnemax=4000 об/мин

Для определения тяговой силы используем формулу:

Рm=ηmp∙Me∙ik∙iглrкггде  Ме=716Neηе-эффективыйкрутящий момент двигателя. Ne-эффективная мощность двигателя.

Для карбюраторых двигателей Neопределител по формуле:

Ne=Nemax∙nenN1+nenN-nenN2.лс

Решение. Определяем эффективную мошность двигателя при Пе=800об/мин.

Ne=83∙80040001+8004000-80040002=19.2 л.с.

Определяем эффективный крутящий момент при ηе.

Ме=71619.2800=17.2кгм

Определяем тяговую силу двигателя ηе=800 об/мин.

Pm=0.917.2∙3.11∙4.550.33=665 кг.

Скорость двигателя автомобиля км пе=800 об/мин

ϑа=0.38ne∙rik∙iгл=0.38800∙0.333.11∙4.55=7.1км/ч

Для натроения тяговой характеристики автомобилья необходимо определить Pm и ϑа для других значении ne.

- Сопротивление подьему.

α-крутизнаподъема в0.

Уклон дороги: i=HB

Pn=G∙sinα  - сила сопротивления подьему.

На дорогах с твердым покрытием α не превытает 4-50. Поэтому:

i=HB=tgα≈sinα

Тогда Pn=G∙sinα≈G∙i.

Мощность, затрачиваемая на преодоление автомобилем подьема с уклоном і;

Nn=Pn∙ϑa3.6∙75=i∙G∙ϑa270л.с.

Пример: определить силу и мощность сопротивления подьему легкового авомобиля при движении его со скоростью 40 км/ч на подьеме, угол которого равень 3030’. Весь автомобиля G=1085 кг.

Решение. Уклон дороги при α=3030'

i=tg3030'≈0.06

Сила сопротивления подьему:

Рл=i∙c=0.06∙1885=113 кг.

Мощность сопротивление подьему:

Nn=Pn∙ϑa270=113∙40270=16.75 л.с.

- Сопротивление качению.

В результате давления колеса на дорогу возникают силы сцепления. Для качения колеса без скольжения сила сцепления должна быть больше или в крайнем случае, равно касательной реакции.

Рсц=φ∙z. φ – коэффициент сцепления

Рх=ar∙z – шолкающая сила.

ar=f– коэффициент сопротивлениe качению.

При ϑа≤50кг/часf=0.012

При ϑа>50кг/час

f=f01+ϑa220000

Pk=f∙z-силасопротивлениякасению.

Мк=Pk∙r=f∙z∙rкг...м – момент сопротивления качению. Мощность необходимая для преодоления сопротивления качениюпри движении автомобиля соскоростью ϑа км/ч.

Nk=PK∙ϑa270=f∙G∙ϑa270л.с.

Пример: Определить силу и мощность сопротивления качению легкового автомобилья (G=1885 мг) при его движении со скоростью

ϑа≤50км/ч.  и  ϑа=100км/ч.

Решение. Cилaсопротивление качению:

При ϑа≤50км/ч.

Рк=f0.G=0.012.1885=22.6кг

При ϑа=100км/ч.

Рк=f01+Va220000∙G=0.0121+100220000∙1885=33.9кг

Мощность сопративление качению:

При ϑа=40км/ч.

Nk=PK∙ϑa270=22,6∙40270=3.35л.с.

При ϑа=100км/ч.

Nk=33,9∙100270=12,5 л.с.

- Сопротивление дороги.

Не одно дорожное покрытие не является абсолютно ровным. Неровности создают дополнительное сопротивление движению автомобиля и вызывает колебание его осей, колес и кузова.

Величины коэффициента сопративления качению f и уклона дороги і в совокупности характеризует тип и состояние дорожного покрытя, а также продольный профиль дороги. Поэтому введено понятие о силе сопротивление дороги. Рg=Pk+Pn=fcosα+sinαG=f+i∙Gкг

φ=fcosα+sinα – коэффициент сопротивление дороги.

Рg=φ∙Gкг

Мощность сопративление дороги:

Ng=Pg∙ϑa270=φ∙G∙ϑa270л.с

Пример: определить силу и мощность сопротивления дороги при движении легкового автомобиля С=1885со скоростью ϑа=40км/чподорогесасфальтобетоннымпокрытием.

Угол наклона дороги α=3030, коэффициент сопротивление качению f=0.02.

Решение

Коэффициент сопротивление дороги.

ψ=fcosα-sinα=0.02∙cos3030'+sin303'=0.02∙0.998+0.061=0.081

Сила сопротивление дороги

Pg=φ∙G=0.081∙1885=152.5кг

Мощность сопротивления дороги.

Ng=Pg∙ϑa270=152,2∙40270=22.6л.с

ϑа=45км/ч

ϑа=50км/ч

ϑа=55км/ч

ϑа=60км/ч

7. Сопротивление воздуха

При движени автомобиля частьмощностирасходуется на преодоление сопротивление воздуха.

Сила сопротивление воздуха определяется но формуле:

Рв = Кв·Fв·VQ213кГ

Кв – коэффициент сопротивление воздуха. Кг.с2/м2

Fв – лобовая площадь автомобиля м2

Fв- В·На · м2 – для грузових автомобила.

В – колея; На – наибольшая высота м.

Fв =  0,78 · ∙βа∙На для легковых автомобилейм2.

Ва – наибольшая ширина м.

Мощность необходимая для преодоления сопротивления

Nв= Рв·Vа2270м.с

Пример: Определитьсилу и мощность сопротивления воздуха при движении автомобиля со скоростью

40км/м  Кв = 0,025  кгс2/м4.       Fв = 2,3м2

Решение: Сила сопротивления воздуха:

Рв = Кв·Fв·VQ213 = 0,025 ·2,3 ·40213 7,1 Кг.

Мощность сопротивление воздуха:

Nв= Рв·Va270 = 7,1 ·40270 =1,05 л.с

8. Динамический фактор автомобиля.

Динамическим фактором (Д) автомобиля называют отношение разности тяговой силы (Рm) и силы сопротивления воздуха (Рв) к весу автомобил (G).

Д = Рm-РвG ;

Д – зависисит только от конструктивных факторов.

На низших передачах Д больше m.к. Рm больше, а Рвменьше.

На низких передачах скорсоть  автомобиля мала (15-20 кг/ч) поэтому Рв можно пренебреч

Тогда Д = РmG кг/кг.

Динамический фактор с условием движения автомобиля связано сзависимостью:

Д = ψ + δвру · JiПри равномерном движении ускорение изамедение равны нульюпо этому:   Д = ψ.

Для длительного безостановочного движения автомобиля необходимо соблюдения этого условия:  Д = φ.

Динамический фактор по сцеплению:   Дсу = Рсу-РвG ;

Движения автомобиля без буксования ведущих колес возможно при соблюдении условия:

Дсу ≥ Д ≥ φ:

Пример: Определить динамический фактор автомобиля с польной нагрузкой им движенией его на первой передаче со скоростью 44,1 км/м если  тяговоя сила равна 228 кг. А вес автомобиля  = 1885кг.

Д = Рm-РвG = 228-0,058 ·44,12131885 = 0,116 кг/кг.

Wв= К6 · Fв = 0,058 – фактор обтекаемости.

Определеить возможность движения этого же автомобиля по дороге которое характеризуется коэффициентами

φ = 0,08.     и  φх=0,1

Динамический фактор но сцеплению

Дсу = φхG2G = 0.1 · 9801815 = 0.052;  Т.к. Д = 0,116 >φ = 0,08 ≥Дсу =0,052

то дальнейши движение автомобиля с указанной скоростью невозможно из-за буксавония ведущих коме.

9. Норма расхода топлива.

Природные ресурсы органичены, поэтому необходимо нормировать расход топлива.

Формула для определения расхода топлива, по нормам:

Q=km1S100+km2Wmp100л

где km1 - норма расхода на передвижения автомобиля и внутренние потери в двигателе в л/100 км.

km2 - норма расхода топлива на единицу транспортной работы в л/100 км.

Wmp=m∙S-обьем транспортной работы т.км.

Пример: Определить расход топлива по норме для автомобиля ЗИЛ-164А перевозившего груз 4т на растояние 150км:

km1=3л100кмkm2=2,5л100г.км

Решение. Расход топлива по норме:

Q=km1S100+km2Wmp100=31∙150100+2.5∙600100=61.5л

W=m∙S=4∙150=600т.км – транспортная работа автомобиля.

10. Попереинял устойчивость автомобиля.

Потеря устойчивости автомобилем называется его опрокидывание или скольжения. Различают продольную и поперечную устойчивость. Вероятнее всего попережная неустойчивость, которое происходит под действием центробежной силы, поперечной составляющей силы тяжески автомобиля, силы бокового ветра, а также в результате ударов о неровности дороги.

Показатели попречней устайчивости автомобиля:

ϑз-критическая скорость движния покругу, соответствующая началу заноса автомобиля в км/ч.

ϑ0 - критическая скорость движения покругу, соответствующая началу опрокидывания автомобиля в км/ч.

βз - критический угол косогора, соответствующий началу попречного скольнения колес в град.

β0 - критический угол кочогора соответствующий началу опрокидывания автомобиля в град.

Пример: определить критические скорости автомобиля ϑзиϑ0к/м при движения его покругу радиусом 30 м. В=1.41.   һц=0.7мφу=0.8

Решение: Китическая скорсть по условиям заноса определяется по формуле:

ϑз=11.3Lφyθгде L=2.7   расстояние между осями.

φу=0.8  - коэффициент поперечного сцепления

θ=LR=2.730=0.09 рад – угол поворота  управляемых колес.

ϑз=11.32,7∙0,80,09=55.2км/ч.

Критическая скорость по условиям опрокидывания определяется по формуле:

ϑ0=8В∙Lhц∙θгде В=1.41 – ширина колеч автомобиля.

hц=0.7м - высота центра тяжест.

ϑ0=81,41∙2,70,7∙0,09=62.2 км/ч

- Торможения автомобиля

Измерителями тормозной динамичности автомобиля является замедление при торможений Із  (м/с2), время торможения t(сек) и тормозний путь S(м).

Остановочное время to=tp+tnp+ty2+KЭ∙ϑа35∙φxi[c]

Где tp – время реакции водителя (0,4÷1с).

tnp – время сработывания тормозного привода.

ty – время увеличения залидленая = 0.5

φx– коэффициент продольного сцепления. (max. занания = 0.8÷0.9)

KЭ – коэффициент эффективность тормозной системы.

KЭ=1.3для легковых, KЭ=1.6-1.9для грузовых автобусных.

Остоновочный путь автомобиля:

S0=ϑa3.6+tсум+KЭ∙ϑa2255φxμ

Остоновочный путь, больше тормозного пути.

Sm=KЭ∙ϑa2255∙φxμ

Sm – путьпройденный автомобилем за время (tm) торможения с максимальной интенсивностью.

S0 - путь необходимой для остоновки автомобиля. В него входит путь пройденный за времяtp, tnp,   ty.

Пример: Определить тормозной путь и остановочное время для легкового автомобиля, двинущего со скоростью 80 км/ч отсоединенным двигателем но горизонтальной дороге с бетонным покрытием.

φх=0.6 K=1.3    tp=0.8ctnp=0.2cty=0.5c

Решение: тормозной путь:

Sm=Kэ∙ϑe2255∙φx=1.3∙802255∙0.6=54.3м

Остоновочное время:

t0=tp+tnp+tyα+Kэ∙ϑ035∙φх=0,9+0.2+0.52+1.3∙8035∙0.6=4.95 cек

Для устройство термопары применяемого как чистые маталл так и славы пример: медь и константан 60% Cu+40Nl

- Рабочий конец. 2 свободные концы.

Хремель (90% Ni+IOCr/ и алюминь (95Ni+5% Al, Si,Mg)

Хромель и конель (56%Cu+44%Ni)

Самые точные и стабильные термопары составляют из благодорных металлов, чистой пластины и справа пластины и радия (пластирадий).

Для измерения t0-ры отработовших газов двигателей можно  применять термопары хромиль-алюминь (предел измерения І573К) и хромель-копель (предел измерения 1073К.

В качестве показывающего прибора обычно применяют мелькевольтметр, потградируется в соответствии с термопарой, для которой он предназначен.

Градцировка осуществляется при определенной фиксированной t0-ры свободных концов.

Согласно ГОСТ 14846-81* точность измерения t0-р должна составлять:

А) t0-ра отрабоавших газов +293K

Б) t0-ра воды +273  +274K

t0-ра воздуха +273, 5+274K

Заключение

На перекрестке "ул. Аргынбекова – ул.Утегенова" оптимизировано светофорное регулирование, что уменьшит задержку транспортных средств во всех направлениях данного перекрестка. Оптимальное эффективное размещение дорожных знаков позволит также повысить безопасность дорожного движения, уменьшить конфликтные точки, повысить пропускную способность перекрестка. Также дорожная разметка, которая является одним из простых и действенных средств управления движения, способствует повышению пропускной способности дороги, и улучшение видимости проезжей части, и придорожной обстановки, особенно в темное время суток.

Наличие разметки на проезжей части отражается на эмоциональной напряженности водителя, что позволяет влиять на выбираемую им скорость и траекторию движения. Это связано со стремлением водителя поддерживать информационную нагрузку на уровне, близком к оптимальному. Отклонение от этого уровня, в частности, появление на дороге разметки, заставляет водителя изменить скорость или положение автомобиля на проезжей части.

Снижение задержек транспортных средств приведет к увеличению скорости движения, уменьшению времени задержек, уменьшению расхода топлива, снижению загазованности и транспортного шума. Снижение задержек уменьшает раздраженность и психологическую утомляемость водителей, что в конечном счете уменьшает вероятность возникновения ДТП.

Учитывая вышеизложенное, от будущего специалиста требуется не только глубокое понимание задач проблемы, возможность их решения, но и творческое участие в реализации решений на производстве, в конструкторском бюро или в научно-исследовательской организации.

Литература

- В.К.Вахламов «Автомобили». «Эксплуатационные свойства». М.Акодема. 2006 г.

- В. К.Вахламов «Конструкция, расчет и эксплуатоционные свойства автомобили». М. Академа 2007 г.

- В.К.Вахламов, М.Г.Шаиров А.А.Юрилвский «Автомобили» 2-е издания М.Академа 2005 г.

- М.Н. Акылбеков «Автомобильдердің пайдаланыстағы қасиеттерінің историясы» Шымкент 2002 ж.

Ускенбаев С.

Методическое указание к практическим занятиям по дисциплине «Динамика транспортной техники»

для студентов специальности

5В071300 – «Транспорт, транспортная техника и технологии»

Подписано в печать

Формат бумаги   80 x 64    1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 1,0 п.л.

Тираж 50 экз. Заказ №

Издательский центр ЮКГУ им.М.Ауезова, г.Шымкент, пр.Тауке хана,5