Ф.7.03-03

Турсунов А.А.

«Ұялы және оптоталщықты байлныс құрылғылары және жүйелері» пәні

бойынша оқу құралы

Шымкент, 2015 ж

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Автоматтандыру, телекоммуникация және басқару кафедрасы

Турсунов А.А.

ҰЯЛЫ ЖӘНЕ ОПТОТАЛЩЫҚТЫ БАЙЛАНЫС ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ ЖӘНЕ ЖҮЙЕЛЕРІ

ПӘНІНЕН ОҚУ ҚҰРАЛЫ

5В071900 - «Радиотехника, электроника және телекоммуникация»

мамандығының студенттері үшін

Оқу формасы: күндізгі, кешкі және қашықтықтан

Шымкент – 2015  ж.

УДК 539.3

Құрастырған: Турсунов А. А.

«Ұялы және оптоталшықты байланыс құрылғылары және жүйелері» пәнінен оқу құралы. – Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2014 ж. – 75 бет.

«Ұялы және оптоталшықты байланыс құрылғылары және жүйелері» пәнінің оқу құралы оқу жоспары және бағдарламасына сәйкес құрастырылған барлық қажетті мәліметтерін қамтиді.

Оқу құралы 5В071900 – «Радиотехника, электроника және телекоммуникация»  мамандығы студенттері үшін арналған.

Қысқаша аннотация: оқу құралы кәзіргі кездегі кең таралған байланыс: абоненттер сыйымдылығын арттыру үшін ұялы және оптоталшықты байланыс түрасында студенттерге керекті мағлұматтарды қамтиды, олардың құрылымдарын және жұмыс орындау принциптерімен таныстырады..

Рецензенттер: Арыстанбаев К. Е. –т.ғ.д., доцент М.Ауезов атындағы ОҚМУ

Тукубаев З. – т.ғ.к., доцент Шымкент университеті

Автоматтандыру, телекоммуникация және басқару  кафедрасының мәжілісінде қарастырылды және баспаға ұсынылды (№ __5____хаттама  «__25___»___2_____2015  ж)

Аввтоматтандыру технологиясы факультеті комиссиясы мақұлдады

(№ ______хаттама  «_____»________20__ ж)

Баспаға М.Ауезов атындағы ОҚМУ-нің Әдістемелік Кеңесі ұсынған

№ _____    хаттама  «____» _____________  20__ ж.

©  М.Ауезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 20__ж

Шығаруға жауапты  Турсунов А. А.

МАЗМҰНЫ

| 1.Байланыс желілерінің архитектурасы 1.1. Ашық жүйелерінің өзара әсер моделі түсінігі 1.2.Мобилдық байланыс жүйелерінің құрылымы 2.Мобилдық радиобайланыс жүйелерінің классификациясы және эволюциясы 2.1. Мобилдық байланыс жүйелерінің негізгі түрлері 2.2.Транкгтнгтық байланыс жүйелері 2.3.Жеке радиошақыру жүйелері 2.4.Жеке жерсеріктік байланыс жүйелері 2.5.Ұялы мобилдық байланыс жүйелері 2.6.Ұялы байланыс жүйелерінің және стандарттарының эволюциясы 3.Ұялы радиобайланыста радиотолқындарды тарату орталығының сипаттамалары 3.1.Мобилдық байланыста қолданатын радиожиіліктік спектрын және толқын диапазондарын регламенттеу. 3.2.Ұялы байланыс каналдарындағы богеттер 3.3. Радиосигналдарының тарау кезінде басылуы 3.4. Сигналдрдың тынуы 3.4.1. Баяу тынулар 3.4.2. Жылдам тынулар 3.4.3. Жиіліктік-іріктемелі және уақытылы іріктемелі тынулар # 4. Мобилдық байланыстың цифрлық жүйелерінде сигналдарды модуляциялау # 4.1. Деректерді цифрлық таратуда модуляциялау форматтарынтаңдау критериясы # 4.2. Цифрлық стандарттарының екінші және ұшінші ұрпақтарының модуляциялық форматтары 5. Ұялы байланыс желілерінің элементтері 5.1. Функционалдық схема 5.2. Көшпелі станция # 5.3. Базлық станция 5.4. Коммутация орталығы 5.5. Ұялы байданыс интерфейстері 6. Ұялы байланыстың негізгі стандарттары 6.1. Ұялы байланыстың аналогты жүйелері. NMT стандартының ұялы желілері. 6.2. Цифрлы ұялы байланыс жүйелері. GSM стандарттағы ұялы желілер. 6.3. CDMA стандартты ұялы желілер. 7. Оптоталшыөты байланыс жүйелері 7.1. Жарықтың негізгі қасиеттері 7.2. Оптоталшықты кабелдер Әдебиеттер | 5 5 8 10 10 11 14 16 19 21 25 25 28 29 30 31 31 35 37 37 39 44 44 46 48 49 50 51 51 54 62 73 73 74 79 |
| --- | --- |

1. БАЙЛАНЫС ЖЕЛІЛЕРІНІҢ АРХИТЕКТУРАСЫ

Казіргі кездегі жалпы қолжетісті телекоммуникациялардың стратегиялық мақсаты барлық қолданушыларға қалаған кезде жердің қалаған нүктесінде жоға- ры сапалы байланысты қамтамасыз ету. Соған байланысты Стандартизация бой- ынша Халықаралық Ұйым (СХҰ - ISO - International Standard Organisation) жал- пыға пайдалану үшін глобал байланыс желі концепциясын жасап шықты.  Желі деп түрлі информацияны сақтайтын, өңдейтін және тарататын бір бірімен өзара әсер ететін жүйелер жиынына айтамыз.

Глобал желі жалпы пайдаланушы телефондық желілерді, деректерді тара- татын желілерді, мобилдық (көшпелі) және жерсеріктік байланыс желілерін өз ішіне қамтиды. Ол көптүрлі пайдаланушылар терминалдарын (сымдық және шнурсыз телефондық аппараттарын, персоналдық компьютерлерді, ұялы және жерсеріктік телефондарды, факсимилдық байланыс аппараттарын ж.б.), байла- ныс жолдарын (кабельдық, оптикалық, сымсыз ж.б.), коммутациялау түйіндерін (мекемелердің, аймақтың, қалаараларының), басқару, бақылау және техникалық қызмет етуші жүйелерін өз ішіне қамтиды. Осындай кеңтармақты және күрделі құрылымдың ең жалпы ерекшеліктерін және архитектурасын адекватты түсіну үшін оны қандайдір абстракт модел рамкасына жайластырған жөн. Бұл модел желі элементтерін функционалдық мақсаттарына және өзара әсер механизмда- рына қарап классификациялауға мүмкіндік береді.

1.1. Ашық жүйелердің өзара әсер моделі түсінігі

Бұл эталондық модель OSI (Open Systems Interconnection) ISO жағынан істеп қойылған болып әдетте ISO/OSI моделі деп аталып негізгі деп қабылданып ай-рым жүйелерді баяндау үшін оның бөлек компоненттерін жүмсау жеткілікті екен. Оған конкуренты болған альтернативтар болсада OSІ моделі барлық жер-лерде таралып  информациялық схемотехникада концептуал негізі ретінде кеңі-нен қолданады.

Ашық жүйе дегенде халықаралық ұйым талаптарына (де- юре) немесе ба-зардың көп бөлігін бақылаушы өндіруші талаптарына (де- факто) қанағаттанды-ратын жүйеге айтылады. Ашық дегеніміз жүйе кімдіңдір меншіктісі еместігін, яғни қалаған өндіруші желі қызметтеріне амалда жете алуға өзінің өнімдерін (ап- паратурасын немесе программалық қамсыздандыруды) жасап сатуға құқықты екендігін білдіреді. Өндірушілер арасында конкуренция пайда болып жабдық- тардың бағасын кемейтуге алып келеді. Сонда пайдаланушылар бір өндірушіге байланысты болмастан аппаратураны жеткізушілерді алмастыруы мүмкін.

1.1 сүреттегі диаграмма жалпы көріністе негізгі модель элементтерінің және денгейлерінің өзара әсер схемасын көрсетеді. Айрым жүйелердің моделі осы элементтердің бір бөлігіне ғана ие. Мысалы каналдарды коммутациялау жүйелері бірденгейлі моделмен баяндалады. Қолданылған терминдерді түсін- діріп өтейік.

Қолданбалық процесс айрым аппараты - программалық  құралдар жәрде- мінде немесе тікелей адам миында деректерді пайдаланушы қажеттері үшін өңдейді.

Интерфейс (стык – түйіскен жер) деп өзара әсерлесетін объекттердің стандартпен белгіленген шекараға айтылады. Мобилдық байланыс жүйелер үшін негізгі мағынаға радиоинтерфейс ие. Ол мобилдық және негізгі станциялар ара- сындағы байланысты қамтамасыз ететін құралдардан және әдістерден құрасты- рылған.

Физикалық байланыс құралдары – бұл жүйелер арасында сигналдарды тарататын аппаратураның және тарату ортасының жиыны.

Абонент пайдаланушы интерфейсы жәрдемінде қолданбалық процеске тапсырма береді және оны орындау нәтижесін алады.

Өзара әсер облысы деп жүйелер арасында деректермен алмасу үшін функционалдық блоктардың иерархиялық тобына айтылады. Негізгі модельде оның функциялары жеті қабаттарға бөлінген. Олар бір-бірі үстінде жайласқан болып денгейлер деп аталады (1.1 сурет).

Мүндай ажырату кұрделі жүйені бір қатар қарапайым жүйелерге ажыра- туға мүмкіндік жасайды (декомпозициялау) сонымен денгейлер арасында стандарттық модульдер және интерфейстер жасауға мүмкіндік береді. Әрбір денгейдің негізгі функцяларын қасқаша баяндап шығайық.

Жоғарғы жетінші денгей қолданбалы (прикладной) процесстерде  түрлі өзара әсер формаларын қамтамасыз етеді, яғни қолданбалық интерфейс етіп қызмет етеді. Осы денгейде тапсырмалар басқарылады, парольдар, адрестер, электрондық тамғалар жәрдемінде пайдаланушылар идентификацияланады (пайдаланушы өзі екендігі дәлелденеді).

Ұсыну денгейінде (представительном уровне) жетінші қабаттан түскен хабарлар керекті формада кодталады. Осы жерде керек болса деректер қысылады және шифрланады.

Сеанстық денгей қолданбалық процестер арасындағы байланыс сеанста- рының процедураларын (келісімдерін) анықтайды, яғни байланыстардың (қо- сылулардың) орнатылуын, оларды сақтауды және ұзуді қамтамасыз етеді.

Транспорттық денгей порттар (тарату жолдарының тіркелетін, қосылатын жайлары) арасында өткізілген виртуал каналдар бойлап пакеттердің (500-2000 биттық деректер блоктарын)  анық жетуіне жауап береді.

Желілік денгей виртуал каналдарды (бір порттан екіншісіне деректерді жеткізетін жолдарды) орнатады.

Каналдық денгейде кадрлер (деректер блоктары) қалыптасып таратылады, қателер табылып түзетіледі.

Физикалық денгейде жүйелерді физикалық саймандарға (деректерді тарату аппаратурасымен бірге электрикалық және оптикалық кабельдерге, радиоэфир- ге) қосу үшін интерфейстер жасалады. Ол биттер тізімінің таратылуына, бас тар- тулар және бұзылулар (кадрлар соқтығысуы, ұзілістер, коректендіру көздерінің ұзілуі) ға жауап береді. Барлық хабарлар бірінші физикалық денгей жәрдемінде таратылса да OSI моделінде логикалық каналдар анықталған. Логикалық канал- дар деп біратты денгейлер арасындағы сигналдарды тарататын жолдар түсініле- ді. Сонымен төртінші денгейді түтастыратын жол транспорттық канал деп ата- лады, үшінші жол – желілік, екіншісі – информациялық, жалпы  физикалық ка- нал деп бірінші денгей айтылады. Ерекше  жайда трафик (пайдаланушы каналы)  деп аталушы логикалық канал иелейді. Ол абоненттер арасында деректерді алма- суды қамтамасыз етеді.

Жүйелерді техникалық амалға асырғанда логикалық каналдар физикалық каналдарға проекциаланады, яғни нақты логикалық каналды үйымдастыру үшін  қайсы физикалық канал осы сәтте ажыратып берілуі көрсетіледі. Физикалық ка- налдар және оларды логикалық каналдар бойынша үлестіру GSM және IS-95 мо-бил байланыстар стандарттары мысалында қарастырылады..

Эталондық модель қызмет етудің тұнықтылық және қол жетерлік қасиет- теріне ие.

Тұнықтылық дегенімізде қайсы бір денгейден төменге жіберілген деректер  қабылданған жақта сол денгейге өзгерусіз жеткізіледі. Қарастырылып жатқан денгейлер үшін томенгі біратты денгейлер жоқ болып түйіледі – олар тұнық. Тұ- нық объектке жарқын мысал болып телефондық тракты алса болады. Телефон- дан пайдаланушылардың көбі телефондық каналда олардың сөздері қаншама өз- герістерге кездесетінін пайқамайдыда. Қызметтің қол жетімділігі дегенде барлық жоғарғы денгейлер төменгі дегейлердің қызметтерінен (деректерді қысу, бөгет- терден қорғау, құқықсыз информацядан пайдалану) тола пайдалану мүмкіндігіне айтылады.

1.1 суретте біратты денгейлерді түтастыратын сызықтар жәрдемінде про- токолдар – екі (немесе одан көп) объекттердің өзара әсер ету ережелері белгі- ленген. Протоколдар аттары денгейлер аттарымен сай келеді, мысалы сеанстық, трнспорттық, желілік протоколдар бар. Протоколдар белгілі талаптарға бойсыну керек [2]. Біріншіден протокол -  бұл өзара әсер ететін объкттердің еркін орын- дайтын амалдар тәртібі. Олар керекті нәтижеге жету үшін қатал тәртіппен орын- далады. Кейіннен протокол барлық қатысушылар түрлі келіп шығатын жағдай- ларда орындайтын амалдардың баяндамасына ие болу керек (тупикты жағдай- ларға алып келмеуі керек). Шахмат, шашка ойындарының тәртіптері протоколға мысал бола алады.

Құқықты пайдаланушылар және сыртқы тәртіп бұзарлар жағынан алаяқ- тық мақсаттарға жетуден сақтану үшін криптографиялық протоколдар бар екенін естеп қояйық. Осындай протоколға мысал етіп абонентты аутентификациялауды (абоненттың өзі екендігін дәлелдеу) алсақ болады.

Мобилдық байланыс жүйелерін баяндау үшін негізгі жетіденгейлі модель екі ұлкен қабаттарға бөлу жәрдемінде трансфломацияланады (айлантырылады) [3, 4]. GSM және TETRA стандарттарында жоғары денгейлер төртіншіден бастап жетіншіге дейін бір қабат, төменгілері (біріншіден үшіншіге дейін) басқа қабатқа бөлінеді. Сойлеуді таратқанда жетінші және алтыншы денгейлер функцияларын адам орындайды. Оның миында хабар түдырылады, ол қарым- қатынас тілін таң- дайды. Бесінші және төртінші денгейлер мәселелер шешілетін ерекше байланыс жүйелерін бір желіге бірлестіруі байланыс жолдары үшін маңызды. Сондықтан айтылған жүйелер үшденгейлі модель жәрдемінде баяндалады, ол желілік, ка- налдық және физикалық каналдардан құрастырылады.

1.2. Мобилдық байланыс желілерінің құрылымы (структура)

Байланыс желінің негізгі ең жалпы элементтері 1.2 суретте келтірілген. Олар мобилдық станцияларына(МС), негізгі (базалық) станцияларына (БС), басқару және коммутациялау орталықтырына (ЦК), радиоинтерфейстерге (РИ) ие.

Мобилдық станциялардан көшпелі абоненттер пайдаланады. БС - стацио- нар белгілі зонадағы (ұяшықтағы) МС лардің радиобайланыстарын қамтамасыз ететін қабылдау/тарату станциялары. ЦК да деректерді тарату бағыттары таңда- лады (коммутацияланады), БС да байланыс басқарылады және сыртқы жүйелер-

ге қол жеткізіледі.

Мобилдық станциялар бір бірімен ЦК арқылы (1,2, а сурет) немесе тікелей (1.2, б сурет) информация алмаса алады. Негізгі элементтерден пайдаланып реги- оналдық және ұлттық мобилдық байланыс желілерін құруға болады. Олардың құрылымы 1.3 суретте келтірілген. Мысал ретінде ТЕТRA стандартындағы тран- кингтық желі алынған [4].

Ерекше желілер және екінші желілер желіаралық интерфейстер – кабельдік немесе радиожолдары жәрдемінде бірлескен құрылымға қосылады. Негізгі стан- циялар контроллерлері (КБС) коммутация, басқару функцияларын орындап тыс- қы желілерге (телефондық, деректерді тарату) қол жетуді қамтамасыз етеді. Олар басты (кеңейтілген мүмкіндіктерімен) және жәрдемші (шектелген мүмкіндіктері- мен) желілерге бөлінуі мүмкін. Екінші желі өзінің басқару станциясына (СУ) ие болуы мүмкін. Сонымен басқару және коммутациялау функциялары барлық желі бойынша үлестірілуі мүмкін, сонда шақыруларды жылдам тарату және ерекше жабдықтар істен шықсада жұмыс орындауын сақтай алады.

2. МОБИЛДЫҚ  РАДИОБАЙЛАНЫС  ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ КЛАССИФИКАЦИЯСЫ ЖӘНЕ ЭВОЛЮЦИЯСЫ

2.1. Мобилдық байланыс жүйелерінің негізгі түрлері

Казіргі кезгі мобилдық радиобайланыс жүйелерінің қолдану спектрлері, қолданылатын интерфейстері және үйымдастыру принциптері бойынша өте түрлі. Сондықтан оларды маңызды шолу өте қиынға соғар еді егер алдын ала оларды ситематизациялаудан өткізбесе. [5-7] деректеріне сүйеніп, МРЖ не (СМР) төменгі классификациялау сыңайлар жиынын үсынуға болады:

• жүйелерді басқару әдісі, басқаша абоненттерді бірлестіру әдісі – орталастырыл- ған (координацияланған) немесе автономдық (координацияланмаған). Орталас- тырылған бірлестіруде абоненттер арасындағы байланыс орталық (немесе негіз- гі) станциялар жәрдемінде амалға асырылады. Кері жағдайда пайдаланушылар арасындағы байланыс тікелей (радиотелефон) негізгі станциясыз болады;

• қызмет ету зонасы - радиалдық (радиостанцияның қызмет ету радиусында), сызықты (сызықты созылған зоналар), территориялдық (белгілі территория конфигурациялары үшін);

• байланыстың бағытталуы – абонент және негізгі станция арасында біржақты немесе екіжақты байланыс;

• жүйенің жұмыс орындау түрі - симплекс (абоненттен негізгі станция арасын- дағы тарату кезекпен) немесе дуплекс -  тарату екіжаққада бір уақыттың өзінде орындалады;

• радиобайланыс жүйесінде каналдарды ажырату, немесе көп қол жету: жиілік- тік, уақыттық немесе кодтық:

• байланыс жүйесіне ажыратылған жиіліктік ресурстың пайдалану әдісі, -   ка- налдар абоненттерге бекітілген, абоненттер жалпы жиіліктік ресурсқа қол жете- алуы (транктингтық жүйелер), жиілікті таратушыларды кеңістікте ажырату жо- лымен көп рет пайдалану (ұялы жүйелері);

• абоненттерге қызмет ету категориясына қарай – профессионалдық (қызмет ба- бында, корпоративтық) абоненттер, жеке меншіктер;

• тарататын информация түріне -  сөйлеу, кодталған хабар ж.б.

Келтірілген тізім барлық мүмкін болған жүйежасаушы сыңайларды бітіре алмайды (төмендегілерді еске алса болады: пайдаланатын жиіліктер диапазоны, сигналдарды модуляциялау түрі, байланыс жүйесінің коммутацияланатын жалпы пайдаланатын телефондық станциямен байланыс әдісі, қызмет ететін абоненттер  саны ж.б.), бірақ бар болған МРЖ көптігін дәлелдеу үшін жеткілікті. Бар болған МРЖ түрлерінің тарауларын, сонымен олардың даму перспективасын есепке алып үш жоғарыда айтылған ерекше нышандарына байланыс  төмендегі МРЖ классификациясын ұсынуға болады:

• жүйенің міндеті және радиожетудің өлшемі;

• көп қолдану әдісі;

• радиожолдар каналдарын дуплекстеу схемалары

Жүйенің міндетіне, қөрсететін қызметтер көлеміне және қызмет көрсету зонаның өлшемдеріне байланысты МРЖ лардың төрт түрін ажыратса болады:

•транкингтық байланыс жүйелері (ТБЖ - ТСС);

• жекеменшікті радиошақыру жуйелері (ЖРШЖ - СПРВ);

• жекеменшікті жерсерік байланыс жүйелері (ЖЖБЖ - СПСС);

• ұялы мобилдық байланыс жүйелері (ҰМБЖ - ССМС).

Көп қол жетуді ұйымдастыру әдісіне, яғни ерекше байланыс каналдары арасында жиіліктік-уақыттық ресурстарды бөлу технологиясына байланысты  МРЖ ларды үш конкуренттық технологиясы бойынша ажыратса болады:

• каналдарды жиілік бойынша ажырату әдісімен көп қолжету (КЖАҚ - МДЧР, ағылшынша FDMA - frequency division multiple access):

• каналдарды уақыт бойынша ажырату көп қолжету (КУАҚ - МДВР немесе TDMA - time division multiple access):

• каналдарды кодтау жолымен ажырату көп қолжету (ККЖҚ - МДКР немесе CDMA - code division multiple access).

Үшінші классификациялау нышанына – каналдарды дуплекстеуге байла- нысты, МРЖ лардың ерекшеліктері абоненттер немесе абонент және негізгі станция арасында екіжақтық байланыстарда информациялық алмасудың ұйым- дастыру әдістеріне қарап ажыратылады. Ең көп таралған әдіс дуплекстық тара- туды ұйымдастырғанда каналдарды ажырату жиілітік және уақыттық негізінде орындалады.

Төменде қарастырылған нақты мысалдар келтірілген классификацияның мәнін және алдын ала МРЖ лардың құрылу принциптарын түсінуге жәрдем береді.

2.2. Транкингтық байланыс жүйелері

Термин "трангиктық - транкинговая" (немесе транковая) байланыс trunk (бағана - ствол) ағылшын сөзінен алынып «байланыс бағанасы» бірнеше або- ненттерге қатты байланбаған каналдарға ие екендігін көрсетеді. Трангкингтық жүйелерге байланысты әдебиетте бірнеше анықтамалар келтірілген, олардың жалпылығы абонентке бос каналдың бірін байланыс үшін үсынуында. Ерекшелік жағдайда айтылған класка томендегілер енеді:

• радиал-зоналық мобилдық радиобайланыс жүйелері, олар ретранслятордың шектелген жиіліктік ресурстарын автоматик көп абоненттер арасында бөледі [8];

• бұқаралық қолдану жүйелері, олар шектелген жиіліктік ресурста абоненттердің максимал санына қызмет етеді [9].

Транкигтық жүйенің әдеттегі қолдану сферасы мемлекеттік, ведомствалық, корпоративтық ұжымдар және институттар: тез жәрдем, өртке қарсы кұрес, тәр- тіп сақтау, қауып-қатерден сақтау, тұрлі коммерциялық құрылымдар ж.б. ұқсас. Көбінесе трнгкигтық жүйелер қатты шектелген және түрақты бақыланатын або- ненттер контингентыне шектелген территориялық зонада оперативтық қызмет етеді. Трангкигтық жүйелердің қолдану спецификасын есепке алып оларды кей кезі байланыстың профессионал мобил радиобайланыс  жүйелері деп те атайды (PMR -Professional Mobile Radio), немесе меншікті мобил радиобайланыс жүйе- лері - Private Mobile Radio. Жалпы телефон абоненттерімен байланысты қамта- масыздантыратын PMR лер жиі ерекше ажыратылады - Public Access Mobile Ra- dio (PAMR).

Трангкигтық байланыс жүйелері (ТБЖ - ТСС) бір зоналық немесе көп зо- налық структураға ие етіп құрылуы мүмкін. ТБЖ ның спецификасын есепке алып, яғни  жүйе пайдаланушылардың шектелуін, бірзоналықтан көпзоналыққа өту абоненттердің санын көбейтумен емес, ал жүйенің географикалық зонасын кеңейтумен байланысты. Радиоқаптау шекараларын кесіп өткенде ТБЖ абонент- тердің көшуін бақылайды, оларды регистрациялайды және жаңа жиіліктік диапа- зонын береді. Бірақ әдетте мүндай өту байланысты ұзеді, оны тіктеу үшін або- ненттер қайтадан қосылу керек..

Транкингтық жүйелер симплексты және дуплексты радиобайланыс канал- дарын қолдана алады, бірақ байланысты оңайлатату және арзандату мақсатында жартыдуплексты жұмыс режимы да қолданады, мүнда бір каналдың өзі кезекпен басқару орталығынан абонентке және кері байланыста  пайдаланылады.

Байланыс каналына тең қолжету принципын амалға асыру мақсатында ор- таланмаған немесе орталанған басқару жәрдемінде орнатылу мүмкін. Бірінші жағдайда еркін каналды табу функциясы абоненттық станцияға беріледі, ол кет- пе кет жүйеге ажыратылған жиіліктік диапазонында бос жиіліктік каналды іздей- ді. Екіншіде каналдың бос екендігін анализдеу жұмысы негізгі станцияға немесе коммутация орталығына тапсырылады. Әдетте кетпе кет сканирлеуде (іздеуде) байланысты орнату үшін жеткілікті көп уақыт талап етіледі. Казіргі кезгі ТБЖ де басқарудың оперативтығын қамтамасыз ету үшін арнайы канал болуы келісіледі, ол жәрдемінде транкингты жүйені басқарады, соның ішінде байланыстың орна- тылуы және ұзуі орындалады.

ТРБ тарды басқару каналын ұйымдастыру әдісіне қарап айырылған және ұлестірілген қаналдар болады. Бірінші жағдайда айырылған канал жүйе жұмы- сын басқару үшін ғана қолданады. Екіншісінде байланыс сеансы кезінде басқару сигналдары сөйлем сигналдарымен бірге таратылады [6].

Айтылғандарды есепке алып транкгиктық байланыс жүйесін жалпыланған құрылымдық схемасымен көрсетуге болады (2.1 сурет), мүнда төменгі белгілеу- лер қолданылған:

• МС – мобилдық станция (мобилдық абонент);

• БС - негізгі станция (басқару орталығы);

• УОР - устройство объединения радиосигналов – радиосигналдарды бірлестіру құрылғысы;

• Р - ретрансляторлар;

• ЦКМС - центр коммутации мобильной связи – мобилдық байланысты коммута- циялау орталығы;

• ТФОП - телефонная сеть общего пользования -  жалпы пайдаланатын телефон- дық желі;

• ДПУ - диспетчерский пункт управления – басқару диспетчерлік пункті.

ТБЖ үшін байланыс каналдарының жиілік бойынша ажырату көбірек қол- данылады, әрбір жиілікке жеке ретранляторлармен. Барлық каналдарға қызмет ететін кеңтаспалы ретрансляторларда қолданылуы мүмкін.

Түрлі жүйелердің және саймандардың бір біріне сай келуі интерфейстерді стандарттаумен қамтамасыз етіледі. Транкингты байланыста ең көп таралған тө- мендегі протоколдар: МРТ 1327, EDACS және TETRA.

МРТ 1327 стандарт Ұлы Британия почта және телекоммуникация минист- рлігі (Ministry of Post and Telecommunication (MPT))жағынан жетілдірген болып негізінде басқару және аппаратура жағдайын бақылау информациясын жергілікті транкингтық жүйелер үшін тарату протоколын анықтайды, сонда информация- лық хабарлар аналогтық радиоканалмен таратылады.  Оның негізінде МРТ 1343 протоколымен анықталатын МС (абонент) радиоинтерфейсы және ВС - МРТ 1347 радиоинтерфейсы жетілдірілді. Стандарт информацияны 1,2 кбит/с жыл- дамдықпен әрбір 500 каналда 201,2125...207, 4875 МГц (МРТ 1347) және 193,2125... 199,4875 МГц (МРТ 1343) жиіліктер диапазонында таратуды көзде түтады, сонда әрбір дуплекстық канал 12,5 кГц еніне ие екі каналды иелейді, қабылдау және тарату каналдар арасы  8 МГц [6] ке тең.

Ericsson фирмасы EDACS (Enhanced Digital Access Communications System – Цифрлық қол жетеалуға ие жақсыланған байланыс жүйесі) деп аталушы тран- кингтық байланыс жүйесін жетілдірді. EDACS жүйелері түрлі модификациялар- да шығарылады, сонда EDACS жүйелері, EDACS желілері, кеңейтілген EDACS желілері [6]. Байланыс түйіндерінің контроллерлері және басқару диспетчерлік пунктері жәрдемінде EDACS жүйелері EDACS желілерін жасайды, өз кезегімен айрым интегрирланған байланыс түйіндері жәрдемінде кеңейтілген желілерді құрап ұлкен аймақтарды қаптауы мүмкін.

EDACS жүйесінде екі радиоканалдар типтері қолданады -  жұмысшы және басқару каналдары. Басқару каналы цифрлық информациямен мобильдық стан- циялар және басқару құрылғылары алмасу жолымен бүкіл жүйенің жұмысын ба- сқарады.

Жұмысшы каналдар мобильдық станциялар информациямен (сойлеу неме- се деректер) алмасу үшін қолданады. EDACS жүйелері және желілері аналогтық және цифрлық станцияларды қолдануы мүмкін, олар сөйлеу сигналдарын тара- туды қамтамасыз етеді. Деректерді тарату стандарттық жүйедегі барлық 20 ка- налдарда  30...300 МГц, 800 МГц немесе 900 МГц жиіліктік диапазонында бай- ланыс каналдарының 25, 30 және 12,5 кГц аракашықтықта 9,6 кбит/с жылдам- дықпен таратылады. Бір мақсатта қолданатын МРБ жүйелері унификациялау және интеграциялау мен байланысты жалпы бағыттар  ETSI (European Telecom- munications Standards Institute – Европалық байланыс стандартының  институті) басшылығында жалпы европалық TETRA (Trans-European Trunked RAdio - Об- щеевропейская система транкинговой связи) деп аталушы стандартты жетілдіру- ге алып келді, 1997 жылы сәуір айында ол өте кең таралуы себепті атын TErrest- rial Trunked RAdio (Сухопутная система транкинговой связи – Құрлықтағы тран- кингтық байланыс жүйесі)  өзгертеді. TETRA стандарты негізіндегі МБЖ осы типтегі жүйелерде жаңа аналогтықтан кейінгі ұрпақ болып табылады. Алдынғы стандарттарға қарағанда TETRA стандартында толасымен информация цифрлық түрге өткізілген және каналдарды уақыт бойынша ажырату қолданады. Осы жә- не басқа бір қатар шаралар нәтижесінде жүйедегі тарату жылдамдығы 36 кбит/с ке жеткізілді. TETRA жүйесі үшін  380...400 МГц жиіліктер аралығында екі дуп- лекстық спектр участкесі ажыратылған болып радиоканал қабылдау және тарату аралықтары 10 МГц ке және көрші каналдар аралықтары 25 кГц ке тең.

Айтып өту керек Россия ТБЖ дамыту және эксплуатация етуде көпжыл- дық және позитив тәжірибеге ие. Мүны дәлелдеу үшін "Алтай" жүйесінің "Ал- тай-Зн" [8] ге дейін дамуын алсақ болады. Транкингтық радиотелефондық бай- ланыс бұкіл Рассея Федерациясы аймақтарын иелеп 59 региондарында ЖТБ қо- сылған. 01.01.2000 жылда байланыс желілері 100 ге жетті, ал абоненттер саны  45 мыңға. Істеп жатқан желілерде жарымысы "Алтай" жабдықтарына ие. Тағыда SmarTrunk, MPT 1327 және ED ACS [10] типтегі саймандарда бар.

2.3. Жеке радиошақыру жүйелері

Жеке радиошақыру жүйелері (ЖРШЖ - СПРВ), немесе пей-джингтық жү- йелер (ағылшын термины paging – шақыру - вызов), мобилдық радиобайланыс- тар жүйесі болып жүйе орталығынан (жеке радиошақыру терминалынан, немесе пейджингтық терминалынан)  бірбағытта қысқа хабарларды кішкене абоненттік қабылдаушыға жеткізеді, сонымен таратылған хабар төрт түрлі болуы мүмкін – тоналдық, цифрлық, әріп-цифрлық және сөйлемдік. Кейінгі кездері жарнамада екібағытты байланысты пейджингтердің пайда болғаны айтылады [11], олар ха- барды қабылдағанын растайды.

Өздерінің қызметтеріне байланысты ЖРШЖ лерді меншікті (ведомства- лық) және жалпы пайдаланушылар үшін етіп ажыратса болады. Меншікті ЖР- ШЖ - СПРВ хабарларды шектелген территорияда арнайы қызығушы топтардағы абоненттерге арналған болып әдетте диспетчерлік терминалдан таратылады. Жа- лпы пайдаланушылар жүйелерінде мобилдық радиобайланыс жүйелері ЖПТС терден (немесе жеке компьютерлерден) қысқа көлемді хабарларды пейджингтық терминалдардан абоненттық қабылдаушыларға жеткізуге арналған.  ЖРШЖ лер- дің потенциалдық пайдаланушылары түрлі экстрендық қызметтері болады (тез жәрдем, өрт, авариялық қүтқару, полиция ж.б.), сонымен түрлі қызметтер көрсе- туші адамдар (консультациялық, техникалық қызметтер ж.б.).

ЖРШЖ нің негізгі ерекшілігі оның реал уақыттан тыс жұмыс орындауы, яғни хабар жіберуші берген уақытта емес басқарушы белгілеген кезекпен жібе- ріледі, сонда да жіберу сәтимен қабылдау аралықтары әдетте бірнеше минутқа тең. Хабардың қысқалығымен және бірбағытталығымен ЖРШЖ лар өте қарапай- ым болып пайдаланушыға экономикалық пайдалы, сондақтан пейджингтық бай- ланыс кедейлердің байланысы деп те аталады.

Ең жалпы версияда ЖРШЖ нің структуралық схемасы 2.2 суретте келті- рілген [12], мұнда төмендегі қысқартулар жұмсалған :

• ТПВ - терминал персонального вызова – жеке шақыру терминалы (paging termi- nal - РТ);

• КСПВ - контроллер сети персонального вызова – жеке шақыру желісінің конт- роллері (paging network controller - PNC);

• ЦЭиО - центр эксплуатации и обслуживания – эксплуатациялау және қызмет ету орталығы (operations and maintenance center- ОМС);

• КЗОВ - контроллер зоны обслуживания вызовов – қызмет ету зонасының ша- қыру контроллеры (paging area controller - РАС);

• БС - базовая станция – негізгі  станция (base station - BS);

• АП - абонентский приемник – абоненттік қабылдағыш (pager - Р).

Жеке шақыру терминалы ЖПТФ (ТФОП) тен (немесе басқа көздерден) түскен  шақырулардың деректерін қабылдайды және анализдейді. Жеке шақыру желісінің контроллері ЦЭ-иО мен өзара әсерлесіп жүйенің барлық басқару функ- цияларын қамтамасыз етеді де, сонымен абонетті шақырудың типын - жеке, жал- пы, немесе топтық екендігін анықтайды. Қызмет ету зонасының контроллері БС таратушыларға деректерді ұлестіреді, сонымен айрым статистикалық есептерді өткізеді. Негізгі станциялар сигналдарды бақылайды және тиісті абонентік қабылдағыштарға жібереді. ЖШРЖ зонасы ішінде бірнеше негізгі станциялар- дан пайдалану абонкенттермен сенімді байланысты қамтамасыз етеді.

ЖШРЖ лерінің дамуындағы негізгі фактор бұл радиоинтерфейстің стан- дартталуында. Казіргі кезде ең кең таралған стандарттар POCSAG, ERMES, және протоколдар жиыны FLEX [6, 12].

POCSAG (Post Office Code Standardization Advisory Group - Консультатив- ная группа стандартизации кодов почтовой связи – Почталық байланыс кодта- рын стандарттаудың консультациялау тобы), 1978 ж Англияда жетілдірген бо- лып 1982 жылы Радиобайланыстың  халықаралық консультациялық комитеті жағынан  (Международным консультатив ным комитетом по радиосвязи (МК- КР)) халықаралық етіп ұсынылған болып казіргі кезде көп бар ЖШРЖ лерінде қолданып келеді. POCSAG коды жәрдемінде тарату жылдамдығы 1,2 және 2,4 кбит/с болып каналдар жиіліктік аралықтары 12,5...25 кГц.

ЖШРЖ лерінің функционалдық дамуына қойылған талаптарға, хабарлар- дың  жылдамдығын арттыруға, және ұлттық желілерінің трансұлттық желілерге интеграциясына байланысты ERMES (European Radio Messaging System -Евро- пейская система передачи сообщений – Хабарларды тарату Еуропалық жүйе) стандарты жетілдірілді. ERMES ЖШРЖ леріне 169,4. .169,8 МГц желілік аралы- ғы беріледі, бұл аралықта 16 радиоканал ұйымдастырылып, жиіліктер айырмасы 25 кГц және хабарларды тарату жылдамдығы 6,25 кбит/с болады.

ЖШРЖ дің кейнгі дамуларына мысал ретінде  Motorola фирмасы жетілдір- ген FLEX (және ReFLEX, InFLEXion) протоколдар жүйесін алса болады.   Олар- дың үтымдылығы хабарлардың тарату жылдамдығының артуы, екібағыттағы пейджинг және дыбыстық хабарларды тарату.

Жалпы мобил байланыстың бастапқы этаптарында ЖШРЖ лері жеткілікті кең таралды, сонда бір жылда абоненттер санының өсімі 20% ке дейін болды. Егер1990 ж әлемде 20 млн. пайдаланушылар болса, онда 1997 жылы олар саны 100 млн. дан асты [13]. Сонымен бірге мобилдық телекоммуникациялық қызмет- тері кең енген мемлекеттерде (ЕС, Скандинавия, США ж.б.) жеке радиошақыру желілерінің кемейуне алып келіп олардың қызметтері прогрессив және арзанда- лып баратқан ұялы телефондармен алмасып барады.

2.4. Жеке жерсеріктік байланыс жүйелері

«Жеке жерсеріктік байланыс жүйелері» терминімен (СПСС – ЖЖБЖ) ті- келей космик аппараттары (КА) жәрдемінде пайдаланушы терминалы хабарлар- ды тарататын және қабылдайтын түрлі құрылымға және орбитал конфигурацияға ие жүйелер түсініледі. Казіргі кездегі көз қарас бойынша ЖЖБЖ лердің негізгі ролі мобилдық байланысты жер бетіндегі қиын жетеалатын участкелеріне жет- кізу, яғни Бұкіләлем денгіз бетіне, адамдар тығыздығы аз болған жерлерге ж.б. Айтуға болады, ЖЖБЖ лер информациялық сервисты глобалдау үшін арналған, себебі олар қызметтері географиялық және рельефтық шектеулерге байланмаған.

Қызмет көрсету көлемі және номенклатурасымен ұқсас болсада түрлі ЖЖ- БЖ лер КА орбиталар мінездемелеріне байланысты ерекшеліктерге ие. Осыған байланысты ЖЖБЖ лерді КА орбиталары параметрлеріне қарап төменгі класси- фикациясы қабылданған:

• Жербетінен көтерілуі;

• орбита формасы;

• КА лардың жербеті нүктелері үстінен өту периодтылығы;

• орбитаның экватор жазықтығына бұрышы.

Жербетінен биіктігіне байланысты төмендегі ЖЖБЖ лер ажыратылады:

• төменорбиталдық (орбиталардың биіктік диапазоны  700 ден 1500 км ге дейін);

• ортаорбиталдық (5000 ден 15000 км);

• жоғарыорбиталдық (шамалы 36000 км).

КА орбиталары формасына байланысты төмендегілерге бөлінеді:

• айналма (амалда кем кездеседі);

• айналмаға жақын (жерсеріктік байланыс жүйелерінде ең көп кездесетін орбита- лар типтері);

• эллиптикалық;

• геостационар (яғни КА айналу периоды бір тәулекке тең айналма экваторлық);

• параболик және гиперболик (жержақын кеңістіктен тыс жұмыс орындаушылар: космикалық зондтар, планеталарды және Кұнді зерттейтін аппараттар ж.б.).

КА лардың жер нүктелері үстінен периодты өтуіне байланысты орбиталар төмендегілерге бөлінеді:

• синхрондық, олардың жер бетіне проекциялары (трассалары) әртәулікте бір бо- лады (изомаршруттық) немесе бірнеше тәулікте бір болады (квазимаршруттық);

• синхрондық емес, олардың екі қалаған орбиталар трассалары еш қашанда бір болмайды.

Орбиталардың еңкеюлеріне байланысты орбиталар төмендегілерге ажыра- лады:

• түра (еңкею бұрышы 90° тан кем);

• кері (еңкею бұрышы 90° тан көп);

• полярлық (еңкею бұрышы 90° қа тең);

• экваториалдық (экваториал жазықтықта жатушы).

Қалаған ЖЖБЖ лер құрамына төмендегі компоненттер енеді:

• космикалық сегмент, ол спутниктер-ретрансляторлардан құрылған болып саны бір нешеден жүзден астам бола алады;

• жергілікті сегмент, ол ЖЖБЖ лерді басқару орталығы, КА ларды жіберу орта- лығы, командалық-өлшеу станциялары, байланысты басқаратын орталық және шлюздық станциялардан құрастырылады;

• пайдаланушы (абоненттік) сегменті, ол жеке немесе ұжымдық жерсерік байла- ныс терминалдарынан тұзіледі;

• жерлік байланыс желілері, олармен байланыс интерфейсы жәрдемінде ЖЖБЖ лер шлюздық станциялары тікелей байланысады.

Казіргі кезде төменорбиталық байланыс жүйелерін дамытуға көңіл ажыра- тылып келеді. Оларға қызығу пайдаланушы терминалының сәулелентіру қуаты- на орташа талап қоюмен, сондықтан салыстырмалы арзандауы және өлшемдері- нің кемеюімен байланысты.

Төменорбиталық ЖЖБЖ лер жербетіндегі қалаған нүктеде жайласқан або- ненттер арасында ұзіліссіз байланысты қамтамасыз етеалады, сонымен амалда баяу байланыс инфрақұрылымына ие және төмен адамдар тығыздығына ие реги- ондарда альтернативтық байланыс бола алмайды. Төменорбиталық ЖЖБЖ лер- дің дамытуға қосымша себептер экологикалық фактор болып табылады: адам- дың биологикалық қауыпсыздығы болу үшін радиотелефондардың СВЧ сәуле- лендірудің құаттары 50 мВт тан аспағаны жөн. Мұндай қуатты сигналдарды эф- фектив қабылдау аппаратураны кұрделентірместен төменорбиталық байланыс жүйелеріндеғана жетеалу мүмкін. Ең кең танымал осындай жүйелерге Iridium және Global- star жүйелерін алса болады.

Төменорбиталық Iridium [14] жүйесі дүплекстық радиотелефондық байла- ныс, факсимилдық байланыс және деректерді таратуға арналған. Проектты 1987 жылы  бастаған Motorola (США) компаниясы. Бірақ көп финанстық қаражаттар- ға байланыс 1993 жылы проект кең халықаралық ынтымақтастық жолына өткі- зілген, нәтижеде 20 дан астам ұлкен компаниялардан  халықаралық консорциум тұзілді. Жүйенің космикалық сегменті 66 КА құрастырылып олар 11 квазиайна- лалық биіктігі 780 км еңкеюі 86,4° болған орбиталарға ие. КА лардың айналу пе- риоды 100 мин. Жүйе космикалық топты басқару конфигурациясына ие, нәтиже- де  100%  жер бетін 99,5%  уақыт аралығында қаптайды.

Орбиталық топтың әрбір КА ты 6 фазирларған антеналық торлар жәрде- мінде  1616...- 1626,5 МГц  диапазонында 48 қабылдау/тарату сәулелерді құрас- тырады. Айтылған әрбір сәуле жер бетінде диаметрі 640 км бөлған бетке жарық түсіреді. 48 сәулелер бірге қаптау радиусы 4500 км болған жерсеріктік зонаны жасайды. 48 сәулелерді пайдалану нәтижесінде барлық орбиталық топ Жер бе- тінде жүықтап 2150 ұяшықтарды құрады. Жүйеде жиіліктік және уақытқа байла- нысты каналдарды ажырату комбинациясы қолданады. Көпсәулелік антеналарды және ұяшықтық құрылымды пайдалану нәтижесінде қызмет ету зонасында жұ- мыс жиіліктері көп рет пайдаланады. Сонда көрші зоналарда түрлі жиіліктер қолданады, ал әрбір сегізінші ұяшықта жиіліктер қайталануы мүмкін. Нәтижеде 1616... 1626,5 МГц диапазоны 150 реттен көп қолданады.

"Абонент - КА" радиожолы 64 каналға ие болып аралықтары 160 кГц, ал әрбір канал ені  126 кГц ке тең. "КА - абонент" радиожолы 29 каналға ие болып аралықтары 350 кГц, ал канал ені 280 кГц. Көпстанциялық қолжету әрбір ұяшық- тардың каналдары уақыт бойынша ажыратуды және көрші ұяшықтарда жиіліктік ажыратуды қолданады. Нәтижеде барлық жиіліктер диапазонын және әрбір КА ның 48 сәулесін қолдану нәтижесінде байланыс дуплекстық каналының саны 3835 ке жетеді [14].

Осы жүйенің жетістікті басталуына қарамастан 1998 жылының күзіне ке- ліп оның коммерциялық эксплуатациясы пайдасыз болып болжауларды ақтама- ды. Соңында ие болған консорциум 2000 жылы оның коммерциялық жұмысын тоқтатуға мәжбур болды.

СПСС Globalstar ЖЖБЖ, Qualcomm, Loral және бір қатар басқа корпора- циялар жағынанан жетілдірген болып, идеологикалық жоспар бойынша негізгі станциялар ретрансляторларын космикалық кеңістікке шығарып ұялы байланыс принциптерін қолданады. Жүйенің космикалық сегменті 48 төменорбиталық спутниктер-ретрансляторларға ие болып, олар иілуі  52° тық биіктігі 1414 км лық 8 айнала орбиталарға ие. Мүндай космикалық сегменттің конфигурациясы орта ендіктердегі (70° с.т.е. және 70° о.т.е.) абоненттерге жер бетін көрсетілген ара- лықты екі рет қаптау жолымен ең жақсы қызмет етуді қамтамасыз етеді. Әрбір КА фазирленген антеналық тор жәрдемінде бір жиіліктер диапазонынанда 16 сәуле жасайды. Globalstar жүйесі Iridium ге қарағанда каналдарды кодтық ажыра- туды қолданады, сонымен каналдық кодтар ретінде Уолш [14] кетпе кеттіктері пайдаланылады.

Рассейде Globalstar жүйесінің коммерциялық эксплуатациясы  2000 жылы қазан айынан басталып 2002 жылдың басында абоненттіқ базасы 5000 клиент- терге жетті (негізінде корпоративтық) [15]. Естеп қою керек Рассейде төменор- биталық байланыс жүйелерінің бірнеше проектері жасалып келе жатыр, солар- дың ішінде амалға асырылуға ең жақыны "Гонец" жүйесі. Айтылған жүйе бар- лық істеу этаптарынан өтіп жазылуға дайын. "Гонец" ЖЖБЖ сінің орбиталық бөлімі 45 спутниктер-ретрансляторлардан жиылады. Олар иілуі 83° ке 5 квазипо- лярлық орбиталарда жайласқан 9 КА лардан құрастырылады. Бұл Рассей терри- ториясын радиоқаптауы ең оптимал болып табылады. Орбиталар жазықтықтары бір бірінен 36° бойлықпен ажыратылып орбиталар биіктігі 1400 км ге тең [14]. 2.5. Ұялы мобилдық байланыс жүйелері

Жоғарыда қарастырылған ТБЖ (ТСС) принципте коммерциялық пайдала- нушыға арналған емес, оның бірінші мақсаты ведомство және копоративтық мұқтаждық үшін қызмет ету. Олар әдетте ұлкен болмаған абоненттық сиымды- лыққа ие және белгіленген қызметтер үшін арналған, сонымен тарату жылдам- дығы да төмен. ЖШРЖ лер XXI ғасыр талаптар стандарттарына да сай келмейді. Сондықтан оларды уақытынша біржақты хабарлау жүйелері ретінде қолданып жайлап мобил байланыстың прогрессив және арзандалып келе жатқан техноло- гиясымен алмастырылып келеді. ЖЖБЖ ін жалпы енгізудегі тосық экономика- лық фактор болады, яғни қызметінің қымбаттылығы. Жоғарыдағы айтылғандар- ға қарап коммерциялық мобилдық байланыста жетекті орынды негізгі станция- лардың таратушы-қабылдаушы құрылғылары кеңістікте ажыратып ажыратылған ресурстардан көп рет пайдаланатын жергілікті жүйелер иелеп келе жатыр.

Тарихи ажыратылған ресурстарды көп рет пайдаланушы жүйелер жиілік- тік каналдарды қайтадан пайдаланатын жүйелер бірінші болды. Жиіліктерді қай- тадан пайдалану идеясы шектес радиожабдықтау облыстарында МРБЖ лері әр- түр жиіліктерді істетеді, ал бірбірінен жеткілікті ұзақта жайласқан зоналарда та- рату біртүр жиіліктерде мүмкін, мүндай жиіліктік территориалды жоспарлау мүмкіндігі МРБЖ де қолданатын дециметрлік диапазонында радиотолқындар- дың арақашықтығына байланысты тез сөнуімен байланысты. Белгіленген жиі- ліктер арасындағы радиоқаптау территориясының участкесін әрелер ұясына ұқ- сас (сота) түра алтыбурыш көрінісінде схематик көрсетсе болады, сондықтан оларды ұяшық (сота) деп атайды. Сондықтан жиіліктерді кеңістік бойынша ажы- рататын МРБЖ лер ұялы мобилдық байланыс жүйелері (ҰМБЖ) деп аталып кет- ті . Ішінде жиіліктерді қайтадан қолдану болмаған ұяшықтар тобы кластер деп

аталады. Ұяшықты топология радиал құрылымға ие жүйелерге қарағанда жүйенің сыйымдылығын және қызмет ету зонасын көп рет көбейтуге мүмкіндік береді байланыстың сапасын сақтаған жағдайда және ажыратылған жиіліктік диапазонын өзгертпестен. Сонымен ұяшықты принципты қолдану нәтижесінде мобильдық абоненттің орнын табу және байланыстың бір ұяшықтан екіншісіне өткенде ұзілместігін сақтау үшін бір қатар кұрделіктер енеді. Тиісті процедура эстафеталық тарату деп аталды (ағылшынша handoff немесе handover).

ҰМБЖ жоғары спектрал эффективтығы біртүр жиіліктік аралықтарды мүмкін болғанынша көп рет пайдалануға байланысты. Осыдан үш ұяшықтық кластер ең пайдалы болар еді (2.3, а сурет, бұл жерде бір цифрмен біртүр жиі- лікті каналдар жиынтығын пайдаланған ұяшықтар белгіленген). Одан басқа осы типтегі кластерлер ұяшықтарына диапазондың ұштен бірі сонымен каналдар- дың үштен бір саны түра келеді,  нәтижеде ұяшықтың абоненттық сыйымдылы- ғы өте жоғары болады. Сонымен бірге біртүр жиіліктер арасын жиі падалану көршілес емес  біртүр жиіліктерді қолданатын жүйе станциялар арасындағы бөгеттерді арттырады. Соканалдық бөгеттерді кемейту мақсатында элементтер саны көп болған кластерлер пайдалы, мысалы 7 (2.3, б суретте келтірілген). Біртүр жиіліктер аралығын пайдаланатын кластерлер D орталары арасымен және кластерлер элементтер пс саны арасында төмендегі байланыс бар екендігін көрсетсе болады [16]:

D = 3nc  ρ ,

мұнда где ρ – ячейка радиусы, яғни дүрыс алтыбұрыш айналасында сызылған

айналасының радиусы. Төмендегі байланыспен берілетін ξ параметр

ξ = Dρ= 3nc ,

соканалдық богеттердің кемею коэффициенті деп аталады, немесе соканалдық қайтару коэффициенті. 𝜂  = 1/nс  шама үшін жиіліктерді қайтадан пайдалану эффективтығының коэффициенті деген атау, немесе жиіліктерді қайтадан пайдалану коэффициенті. Кластердегі элементтер саны соканалдық бөгеттерді кемейтеді, әрбір ұяшықта қолданатын жиіліктер аралықтарын пропорционал кемейтеді, сонымен ұяшықтардың абоненттік сыйымдылығын төмендетеді.

Қарастырылған кластерлер құрылымы негізгі станциялар антеналары бар- лық бағытта сигналдарды таратуда сәулелентіру қуаты бірдей айнала диаграмма- сына ие деп қабылданған. Соканалдық богеттерді кемейту эффектив тығы бағыт- талған (горизонтал жазықтықта) бағыт диаграммалары 120 немесе 60°болған антеналарды қолдану, нәтижеде ұяшық  3 немесе 6 секторларға бөлінеді, яғни ұяшықтар секторланады. Секторда сигнал антенамен бір бағытта таратылып, ал кері бағытта сигнал миниму мға дейін төмендейді. Сонымен соталарды сектор- лау жолымен кластердегі біртүр жиіліктер аралығын олардың құрылымын өз- гертпестен көп рет пайдалануға және соканалдар богеттерін жеткілікті кемей- туге болады. Егер кластер әрбірі тс секторларға ие пс ұяшықтардан жасалған болса, онда кластер өлшемі (пс,nс *тс) болады. Кластерлердің әдеттегі өлшемдері (3,9), (4,12), (7,21). 2.3, в суретінде өлшемдері (3,9) каналдар жиіліктері жиыны- ның мүмкін болған секторланған варианты келтірілген. ҰМБЖ сін жасап шығу жеткілікті күрделі мәселе екенін ескерткен жөн.

2.6. Ұялы байланыс жүйелерінің және стандарттарының эволюциясы

ҰМБЖ нің тарихы 25 жылға жетеді, бірақ бұл қысқа уақыт ішінде қарас- тырылған жүйелерде бір қатар эволюциясына көз қарастарында, орындаған ро- лінде және философиясында маңызды бұрылыс сәттері кездеседі. ҰМБЖ нің үш үрпақтары түрасында айтса болады, олардың ерекшіліктері белгілі шарттармен төменгі критерияларымен орнатылады.

Бірінші үрпақтың барлық ҰМБЖ лері аналогтық еді. Олардың ішінде:

• AMPS (Advanced Mobile Phone Service) - Усовершенствованная мобильная те- лефонная служба – Жақсыланған мобилдық телефондық қызмет. Жұмыс жиілік- тері - 869...894 МГц БС тер үшін және 824...849 МГц МС тер үшін, байланыс ка- налының - 30 кГц. Коммерциялық қолданудың басталуы -1983 ж. США, Канада, Орталық және Өңтүстік Америка, Австралия да кеңінен пайдаланады. 1999 ж. басында AMPS ҰМБЖ лері әлемдердегі 95 елдерінде қолданып (өзінің цифрлық модификациясымен D-AMPS) жүықтап 31% ұялы байланыстың  абоненттер  ба- засына қызмет көрсетті, яғни 94,5 млн. адамға [13]. NAMPS (Narrow Band AMPS - узкополосная AMPS – тараралықты), оның негізгі айырмасы байланыс каналы- ның жиіліктік аралығы 10 кГц;

• TAСS (Total Access Communications System) - Общедоступная система связи – Жалпыға қолжететін байланыс жүйесі. Жиіліктік диапазоны: 935...950 МГц БС үшін, 890... 905 МГц МС үшін, байланыс каналының жиіліктер аралығы - 25 кГц. Коммерциалық қолданудың басталуы - 1985 ж. TACS стандартының ең көп тара- тылуы европалық елдерде -Англия, Италия, Испания, Австрия ж.б. 1999 ж. ба- сында абоненттық базасы модификациясымен бірге 6,4 млн. адам болды [13]. Модификациялары: ETACS (Enhanced TACS - усовершенствованный TACS – жетілдірілген), JTACS (Japanese TACS -японский TACS – жапонияның) және NTACS (Narrow Band TACS - узкополосный TACS - таржолақты), каналда қол- данатын жиіліктер диапазондарымен, жолақ енімен ж.б. ажыратылады,;

• NMT (Nordic Mobile Telephone System) - Скандинавская система мобильной те- лефонной связи – Скандинавиялық мобилдық телефондық байланыс. Екі NMT 450 және NMT 900 варианттарында бар, тек қолданатын жиіліктер диапазоны- мен ерекшеленеді: NMT450 - 463...467,5 МГц БС үшін және 453...457,5 МС үшін; NMT 900 - 935...960 МГц БС үшін және 890...915 МГц МС үшін. Канал жолақ ені - 25 кГц. Коммерциалық пайдаланудың басталуы - 1981 г. (NMT450) және 1986 ж. (NMT 900). Скандинавиялық елдерден басқа бұл стандарттар кеңінен көп Ба- тыс және Шығыс Европада және әлем басқа бір қатар региондарында қолданады. NMT450 стандартының аутентификация процедурасы жақсыланған модифика- циясы да бар

- NMT 450i (improved – усовершенствованный – жетілдірілген).

Сонымен аналогтық жүйелерінің бірінші буындарында ескертейік С-450 (Германия және Португалия), RTMS (Radio Telephone Mobile System - мобильная радиотелефонная система – мобилдық радиотелефондық жүйе) (Италия), Radio-corn 2000 (Франция) және NTT (Nippon Telephone and Telegraph System- Япон- ская система телефона и телеграфа – телефон және телеграфтың Жапониялық жүйесі ).

Барлық айтылған аналогтық стандарттарында каналдарды жиіліктік ажы- рату әдісі жәрдемінде көпқолжету амалға асырылады, сөзді жеткізуде жиіліктік модуляция қолданады, ал сигналдау информацияны таратуда – жиіліктік мани- пуляция. Бірінші буын жүйелері бірнеше қатар кемшіліктерге ие, олардың не- гізгілері – салыстырмалы төмен абоненттік сыйымдылық, түрлі стандарттардың бірбіріне сай келмеуі, таратылатын хабарлардың құпиялануы болмауы, қызмет- терін интеграциялап (ISDN) және пакеттық деректерді тарату (PDN) цифрлық жүйелермен өзара әсер ете алмауы.

Айтылған жетіспеушіліктердің көпшіліктеріне екінші буынның цифрлық ҰМБЖ лері ие емес. ҰМБЖ екінші буындарының кең таралғандары төмендегі- лер:

• D-AMPS (Digital-AMPS - цифровая AMPS), немесе IS-54 (IS -сокращение от Interim Standard, т.е. промежуточный стандарт – аралық стандарт), AMPS те қол- данатын диапазонында жұмыс орындайтын екірежимдық аналогтық-цифрлық жүйе болып табылады. Практикалық қолданудың басталуы 1992 ж. Осы стан- дарттың жаңартылған версиясы IS-136 1996 ж қолдана басталды. Оның  IS-54 стандартынан айырмашылығы басқару каналдарының цифрлық таратуына то- ласымен өтуінде. IS-136 версиясы 800 және 1900 МГц диапазонында қолданады;

• GSM (Global System for Mobile Communications) -Глобальная система мобиль- ной связи – Глобал мобилдық байланыс жүйесі. Осы стандарт байланыс  каналы- ның жолағы 200 кГц болып төмендегі диапазонында жайласқан: 935...960 МГц БС үшін және 890. .915 МГц МС үшін. Жалпы еуропалық GSM 900 стандарты- ның пайдалануы 1991 ж. басталды.  Осы стандарты жетілдіру нәтижесінде 1800 МГц ке ие жаңа жиіліктік диапазон іске қосылды, жұмыс жолағы кең болғандық- тан және ұяшықтар өлшемдері кемею есебіне өте ұлкен сыйымдылыққа ие желі- лерді құруға мүмкін болды. Басында бұл версия Personal Communication Network (PCN) - Сеть персональной связи – Жеке байланыс желісі , кейіннен Digital Cel- lular System (DCS) - Цифровая система сотовой связи – Ұялы байланыстың цифр- лық жүйесі деп аталып келді, ал істетілуі басталуынан үш жыл өткенсон (1993 ж.) GSM 1800 деп аталды. Байланыс каналының жолағы 200 кГц болып БС жұ- мыс диапазоны - 1710...1785 МГц, МС -1805... 1880 МГц. GSM стандарты США да қолдана басталды, бірақ диапазон 1800 МГц IS-136 версиясындағы D-AMPS стандартымен иеленгендіктен оған  1900 МГц диапазоны ажыратылды. Оған сай GSM стандарты "америкалық" GSM немесе IS-661 деп атала бастады. 1999 ж. ба- сында GSM стандарты түрлі версияларында  129 әлем елдерінде қолдана баста- ды, ал абоненттық базасының көлемі 137 млн. адамға жетті, бұл жалпы ҰМБЖ пайдаланушылардың 45% болады;

• PDC {Personal Digital Cellular) - Персональная цифровая сотовая связь – Жеке цифрлық ұялы байланыс. 1993 ж. Жапонияда істеп шығылған цифрлық ҰМБЖ  алдын ала JDC (Japan Digital Cellular - Японская цифровая сотовая связь) деп аталып өзінің техникалық мүмкіндіктерімен D-AMPS ке ұқсас болып айрықшы- лығы бірнеше жиіліктер диапазонында жұмыс орындау мүмкіндігі - 800, 1400 және 1500 МГц. РDС стандарты Жапониядағана қолданған болсада оның або- ненттық базасы 39,5 млн. пайдаланушыға жетеді, немесе жалпы әлем ҰМБЖ нің пайдаланушылардың 13%;

• IS-95 (Interim Standard-95), альтернативтық атауы cdmaOne. Барлық жоғарыда айтылған екінші бума цифрлық ҰМБЖ лері байланыс каналдарының жиіліктік-уақыт бойынша ажырату әдісімен көп қолжетуді амалға асырады. 1992-1993 жылдары ұлкен өзгерістер болып США да кодтық ажырату (CDMA) әдісі жетіл- дірілді, ол  IS-95 деп аталды. Жұмыс жиіліктерінің диапазоны - 824...848 МГц МС ұшін және 869,..894 МГц БС үшін, сәуленетін сигналдар спектр ені 1,25 МГц. Көрсетілген стандарттың практикалық қолдануы Гонконгта, США және Өңтүстік Корееде 1995-1996 жылдары басталды, США да бұл стандарттың 1900 МГц диапазоны қолданады.

ҰМБЖ нің үшінші буыны казіргі кезге дейін дамып, түрлі коллизияларға, қызығулардың соқтығуына, компромистермен байланысты.

Рассейде ұялы байланыстың басталуы 1990 ж. Казіргі кезде ұкімет шешу- імен федералдық стандарт етіп GSM 900 және NMT450 бекітілген, ал регионал- дық етіп D-AMPS [17] рұқсат етілген. Рассейде бірінші ҰМБЖ пайда болуынан бастап пайдаланушы саны артып барады. 2001 жылының ушінші кварталында пайдаланушылар саны 6,24 млн. адамға жетті [18]. Абоненттық база 14 рассия- лық компаниялары арасында бөлінген [18].

2001 ж. соңында ұялы байланыстың абоненттер саны 8 015 300 ға дейін жетті, ал 2002 ж. бірінші кварталында 30% артып 10 380 000 ға жетті[18].

Осы бөлімнің қорытындысында ҰМБЖ негізгі элементтерін және олардың өзара байланыстарының мінездемелерін қарастырайық. Түрлі стандарттардағы ұялық жүйелер бір бірінен маңызды ерекшіліктерге ие болсада интегралдық жалпыланған модель жәрдемінде оларды баяндауға мүмкін және пайдалы.  Осындай жалпылау ретінде анық құрастырылған GSM стандартына жақын болған ҰМБЖ схемасын аламыз. ҚМБЖ нің функционалдық құрылымы 2.4 сүретте көрсетілген. Келтірілген схемада шартты төрт негізгі компоненттерін ажыратса болады – басқару және қызмет ету орталығы - центр управления и обслуживания (ЦУО) (басқаша operations and maintenance center-ОМС) және үш қосымша жүйелер:

• мобилдық станциялар қосымша жүйесі - подсистема мобильных станций ПМС (mobile station subsystem MSS);

• негізгі станциялар жүйесі - подсистема базовых станций ПБС (base station subsystem BSS);

• коммутациялау жүйесі - подсистема коммутации ПК (switching subsystem SSS), - олардың функционалдық сай келуі бір қатар интерфейстер жәрдемінде амалға асырылады.

Басқару және қызмет ету орталығы (ЦУО) ҰМБЖ нің орталық элементы болып жүйе басқа компоненттерін басқарады да жұмыс орындау сапасын бақы- лайды. Мобільдық станциялар қосымша жүйесі абоненттерді байланысқа енетін құрылғыларды бірлестіреді. ҰМБЖ нің бас буыны коммутациялау қосымша жүйесі, ол мобілдық байланыстың бірнеше элементтеріне ие: коммутациялау орталығына (ЦКМС - mobile switching center MSC), визиттық (қонақ - гостевой) жайласу орны регистры (visited location register VLR), жайласу орнының үй ре- гистры (ДРМ -  home location register HLR), аутентификациялау орталығы (ЦА - authentication center AUG) және жабдықтарды идентификацялау регистры (РИО - equipment identity register EIR). Негізгі станциялар қосымша жүйелеріне негізгі қабылдау-тарату станциялары (БС - base transceiver station BTS) және негізгі станциялардың контроллерлері (КБС - base station controller BSC) енеді.

Мобилдық байланыстың коммутациялау орталығы ұяшықтар тобына қыз- мет етіп мобилдық станция жұмыс бабында қажет болған барлық байланыстар түрлерімен қамтамасыз етеді, яғни абоненттерді бір бірімен және ЖПТФ (ТФ- ОП) абоненттерімен ж.б. коммутациялайды. Мобил байланыс коммутациялау орталығына (ЦКМС) каналдар коммутациясыда тапсырылады, соның ішінде «қызмет етуді өткізу» (немесе эстафеттық тарату) және ұяшықтардағы канал- дарды қайтадан қосу егер кушті богеттер немесе бас тартулар пайда болып қалса. Коммутациялық мәселелерден басқа коммутациялау орталығы (ЦКМС) мобилдық станцияларды үй және визиттық регистрлері жәрдемінде жайласқан орнын шақыруларды жеткізу үшін анықтайды, сонымен абоненттерді  аутенти- фикация орталығы (ЦА) және жабдықтарды идентификациялау (РИО) жәрде- мінде абоненттерге керекті қызметтер атқарады.

Орнын анықтау блоктары (ДРМ және ВРМ) деректер базасы болып табы- лады. Біріншісі коммутациялау орталығына (ЦКМС) тұрақты жазылып қойылған абоненттері және оларға қызмет ету түрлері түрасында мағлуматтарға ие. Екін- шісі қарастырылған коммутация орталығының (ЦКМС) қызмет зонасында уақы- тынша жайласқан абоненттер түрасында мағлуматтарға ие. Аутентификация ор- талығы (ЦА) абоненттерді аутентификациялау процедурасын өткізеді және тара- тылатын хабарларды шифрлейді. Жабдықтарды идентефикациялау регистры (РИО) қызмет ететін станциялар істен шықпағаны және олардың құқықты пайда- лануы түрасында мағлуматтарға ие.

Негізгі станциялар контроллері МС термен радиинтерфейс арқылы байла- ныстыратын бірнеше БС терді басқарады, сонымен бірге коммутация орталығы- на таратылатын хабарларды жинайды және кері бағыттағы информацияны жая- ды. Негізгі станциялар контроллелеріне (КБС) МС тер бір ұяшықтан екіншісіне өткенде қызметтерді өткізу, түрлі зоналарда жайласқан МС терді қосу, бірақ бір контроллеге тиісті болса (кері жағдайда басқару ЦКМС ке беріледі). КБС басқа- руында байланыс каналдарында радиөлшеулер атқарылады, мобилдық және не- гізгі станциялар сәулелентіру қуаттары реттеледі.

3. ҰЯЛЫ  РАДИОБАЙЛАНЫСТА  РАДИОТОЛҚЫНДАРДЫ  ТАРАТУ  ОРТАЛЫҒЫНЫҢ  СИПАТТАМАЛАРЫ

3.1. Мобилдық байланыста қолданатын радиожиіліктік спектрын және толқын диапазондарын регламенттеу

Радиоканал қалаған сымсыз байланыстың сандық маңызды және үзілмес компоненты болып табылады. Өз кезегімен радиоканал сипаттамасы радиотол- қындарды тарату орталығы ретінде толқын үзындықтарына, яғни жүйенің иеле- ген жиіліктер диапазонына байланысты. Жиіліктік диапазонын таңдау жүйелік проекттеудің ең бір жауапты этаптарының бірі болып бірнеше техникалық, эко- номикалық және ұйымдастыру факторларын есепке алу керек:

• керекті жиіліктік каналдар санын ажырату мүмкіндігі;

• трассада радиотолқындардың тарау шарттары;

• ғимараттардың және құрылғылардың өткізгіштігін;

• осы спектр участкесінде табиғи және жасанды богеттердің интенсивтілігі;

• жақын жиіліктерде жұмыс орындайтын басқа жүйелермен электромагниттық сай келуі;

• талапты экономикалық, эргономикалық және эксплуатациялық сипаттамаларға ие абоненттық саймандарды жасау мүмкіндігі ж.б.

3.1 кестеде негізгі бар ұялы радиобайланыс жүйелерінде қолданатын жиі- ліктер аралықтары келтірілген [6, 13].

Бірінші МРЖ  (СМР) 1921 ж. США да диспетчерден хабарларды полиция автомобиліне тарату үшін амалға асырылған. Жүйе 2 МГц жиіліктер диапазо- нында істеп амплитудалық модуляцияны қолданған [19]

МРЖ лардың кейінгі дамуында жайлап жоғары жиіліктер диапазонына өту жалпы тенденциясы күзетіледі (сонда 1940 ж. жиіліктік модуляция қолдана бас- тады, ол амплитудалық модуляцияны  1946 ж. толасымен қысып шығарды):

• 1938 ж. -  США ның федералдық байланыс комиссиясы (ФКС) 30...40 МГц диа- пазонына өту түрасында шешім шығарды;

• 1946 ж. - 150 МГц диапазонын қолдану басталды (бірінші қоғамдық мобил ра- диотелефон байланыс жүйесі);

• 1956 ж. – ФБЖ (ФКС) 450 МГц диапазонында 12 жаңа каналдар ашты;

• 1974 ж. – жаңа ұялы радиобайланыс жүйесі үшін 850 МГц диапазонында ара- лығы 40 МГц болған жолақ ажыратылды, оның дамуы 1983 ж. AMPS стандарты- на алып келді.

Осыған ұқсас Еуропада да мобилдық радиобайланыс (табиғи кешігумен)  дамып келді.

Жоғары жиіліктік диапазонына өту технологияның және схематехниканың жайлап дамуына байланысты болып бірінші кезекте байланысқа және қызмет- тердің сапасына болған талаптар өсуіне байланысты абоненттық сыйымдылығын арттыру еді. Айқын мұндай өтуде жиіліктік каналдар саны артуы оңайланады. 10... 12 см ден кем толқындардың атмосферада көп жутылуына байланысты ра- диосигналдардың тез сөнуы нәтижесінде жоғары жиіліктерді қолдануда шектеу- лер кездеседі.  Сонымен мобилдық байланыста қолданатын жиіліктердің жоғары шекарасы 2500...3000 МГц аралықта жатады.

Ойлағандай тасымалдау жиілікті жоғарылату әркезі мобилдық байланыс жүйесінің барлық сипаттамасын жақсылай бермейді.  400...500 МГц спектралдық жолақ белгілі артықшылыққа ие. Бұл диапазонда сигналдың жақсы таралуы адамдар тығыздығы кем болған райондарда қаптау зонасын арттыруы мүмкін.

Жиіліктік диапазонын таңдаудың техникалық аспектының маңыздығына  қарамастан жиіліктік ресурстардың шектелуіне байланысты ұйымдастыру қиын- шылықтары ұлкен мәнге ие бола бастады. Бұл проблема США да XX ғасырдың 30-шы жылдары ортасында түындап  1945 жылынан кейін шиеленіскенге айнал- ды.

Радиосәулелентірумен (радиохабарлау, телебейне, радиолокация, радиона- вигация ж.б.) байланысты техника саласының екпінді дамуы жиіліктік спектрды пайдалануға байланысты регламенттеудің арнайы механизмын және ұйымдас- тыру структураларын енгізуді талап етті. Осындай структуралар қатарына жоға- рыда айтылған  США дағы Байланыстың федерал комиссиясы (1920-ші жылдар соңында құрылған) , Еуропаның Почта және Электробайланыс Администрация- сы - Европейская Конференция Администраций Почт и Электросвязи (СЕРТ - Conference of European Posts and Telegraphs), сонымен  Рассейлық жиіліктер бойынша мемлекеттік комиссиясы - Российская Государственная Комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) енеді.

Бір жиіліктік диапазонында істейтін түрлі радиожабдықтардың электро- магниттық ұйлесімдішілік проблемасымен бірге түрлі мобилдық радиобайланыс жүйелерінің ұйлесімдішілік проблемасы да бар. Осы жүйелердің түрлі елдерде дамуы ұқсас жолдармен болды, бірақ бірінші этаптарда өзара келісімсіз. Нәти- жеде еуропалық елдерде «құрама көрпе» аталмыш пайда болды: бір уақыттың өзінде құру принциптері бойынша өте ұқсас аналогтық бір түр жиіліктер диапа- зонын (мысалы 450 МГц) қолданатын ұялы байланыс жүйелері пайда болды, бірақ бір бірімен ұлеспеген.

Еуропада цифрлық жүйелерге өткенде GSM жалпыеуропалық стандартты жасауменен бұл қиыншылық шешілді, ол үшін 900 МГц диапазоны ажыратыл- ды. Кейіннен бұл стандарттың жетілдіруі жаңа диапазонды - 1800 МГц игеруге алып келді.

США да AMPS негізгі аналогтық стандарт, 900 МГц диапазонында жұмыс орындаушы, өте кең таралғаны себепті тіке цифрлық стандартпен алмастыруға экономикалық себептерге байланысты болмады. Сондықтан екірежимды аналог- тық-цифрлық  D-AMPS (IS-54) стандарты жасалды, ол бір диапазонында аналог- тық және цифрлық жүйелердің жұмыс орындауына мүмкіндік жасады. Осы жүй- ені жаңартқанда 1800 МГц (IS-136) диапазоны игерілді.

США да GSM стандартыда қолдана бастады. Бірақ 1800 МГц диапазоны IS-136 версиядағы D-AMPS жүйесімен иеленгендіктен, оған 1900 МГц жиіліктік диапазоны ажыратылды ("америкалық" GSM, немесе IS-661).

Радионы бастаушы болған Ресея көп уақыт мобилдық байланыстың про- фессионалдық жүйелерін дамытып келді. Ресейде ұялы байланыстың басталуы 1990 ж., ол кезде Еуропада аналогтық стандарттарды қолданатын түрақталған ұялық желілер іске кіріскен еді, бұкілеуропа GSM стандартына болған талаптар таңдалған еді, ал ҚАШ (США) да  IS-95 кодтық ажырату стандарты дамытылып іске асырылған еді. Бұл бір жағынан ұялық байланыстар стандарттарын және жи- іліктер диапазонын таңдауды шектеулентірер еді, ал басқа жағынан , бұкіләлем тәжірибесінен пайдаланып ресеялық ұялық байланыстар желілерін жылдам тем- ппен жетілдіруі мүмкін еді.

Казіргі кезде Ресеяда ұялық байланыс үшін  450 МГц (стандарт NMT), 900 МГц және 1800 МГц (стандарт GSM), сонымен 800 МГц (D-AMPS) жиіліктік ка- налдар диапазондары ажыратылған..

3.2. Ұялық байланыс каналдарындағы бөгеттер (помехи)

Амалда барлық бар ұялық байланыс жүйелері дециметрлік диапазонын қолданғандықтан МБЖ (СМР) жұмыстарына түрлі табиғий және жасанды бо-

геттер әсер етеді.

Негізгі табиғий богеттер қабылдаушының шуы, нажағай кезіндегі электри- калық разрядтарға байланыс атмосфералық шулар. Одан тыс кедергіні статика- лық электр, космикалық және күннің шулары жасауы мүмкін.

Әдетте байланыс жүйелерді анализдеу және синтездеу кезінде бұл кедергі- лер аддитивтық гаусстық ақ шу ретінде қабылданады (АБГШ). Аддитивтық шуға ие канал моделі 3.1 суретте келтірілген (мұнда а параметр каналдағы сигналдың сөнуін сипаттайды).

Халық тығыз орналасқан региондар үшін жасанды табиғатты кедергілер өте үлкен интенсивтыққа ие, олардың көздері төмендегілер болады:

• электротранспорт және автомобилдердің оталдыру жүйесі;

• өндірістік электроқондырғылар;

• түрлі мақсатта қолданатын радиоэлектрондық жабдықтар (жекешілік жағдайда жақын навигациялау радиожүйелерін ескертсе болады, олардың жиіліктер жо- лақтарының бір бөлегі GSM стандартының диапазонын жабады).

Біруақыттың өзінде бір жиіліктер жолағында жұмыс орындайтын канал- дармен байланысты ішкіжүйелік (соканалдық) богеттерді ерекше айтып өту ке- рек (мысалы IS-95 желісінің көршілес ұяшықтарының негізгі станциялары неме- се көршілес кластерлердегі бір жиіліктегі істейтін абоненттер).

Мобилдық радиобайланыс жүйелерін құрғанда қатал проблемалар жоғары- да айтылған кедергілер өздеріменғана байланысты емес, МРБЖ лердің функцио- налдық ерекше жағдайларға да байланыс:

• МРБЖ лерінің жұмыс орындау зонасы әдетте қалалар және қала айналасы бо- лады. Олар түрлі тығыздықпен құрылған ғимараттарға, транспорттың қозғалу интенсивтығына, жербетінің түрлеріне ие;

• мобилдық станция әдетте негізгі станциядан тік көруден тыс жайласады;

• қабылдау нүктесіне сигнал көпсәулелі таралу нәтижесінде жетеді, яғни түрлі богеттерден (ғимараттардан, ағаштардан, жербетінен) қайтадан шағылу есебіне;

• мобилдық станцияның қозғалуына байланысты доплердің жиілік ауытқуы.

Айтылған факторлар салдары еркін кеңістікке қарағанда сигналдың арақа- шықтыққа байланысты сөнуі жылдам болады, одан басқа қабылданған қуаттың көпсәулелік интерференция есебіне сезімді өзгеріп туруы – сигналдардың ты- нуы.

3.3. Радиосигналдардың тарау кезінде басылуы (сөнуі)

Радиосигналдың қуаты тарау кезінде арақашықтыққа байланыс кемееді. Жалпы көріністе бұл байланысты төменгі формула жәрдемінде жазса болады [13]:

PR=a0PTRv, (3.1)

мұнда  РТ және PR – сәулеленген және қабылданған сигналдар қуаттары; R- та- ратушы және қабылдаушы станциялар арақашықтықтары; v – сөну көрсеткіші; а0- нормалаушы көбейткіш.

Еркін кеңістікте тарату зонасында энергияны жүтуші және шағылушы объекттер болмаған кезде қабылданған сигнал қуаты арақашықтың квадратына кері пропорционал (v=2) [20]:

Po= PT GTGPλ24π2R2   (3.2)

мұнда  Gt  және Gp – таратушы және қабылдаушы антеналар кушейткіш коэффи- циенттері.

МРБЖ де богеттерге ие емес еркін кеңістіктегі таратылуы өте қысқа трас- саларда орындалады.

Шағылу және көпсәулелі таратуда сөну көрсеткіші артады. Эксперимен- талдық зерттеу нәтижесінде МРБЖ де қолданатын диапазондарда v =3-5  аралы- ғында өзгеріп төңірек сипаттамасына және жер беті ерекшеліктеріне байланысты [21,22].МРБЖ лерге жер түрлерінің төмендегі классиикациясы орынды [21]:

• ашық райондар – аз сандық бөгеттерге (ағаштар, ғимараттарға үқсас) ие участ- келер;

• қалаға жақын зоналар – қозғалмалы объекттен жақын жайласқан үлкен болма- ған ғимараттарға және ағаштарға ие участкелер;

• қала райондары – тығыз жайласқан көпқабаттық ғимараттармен құрылған участкелер.

Радиоканалдың энергетик потенциалын МРБЖ істейтін нақты жағдайда анық аналитикалық есептеу өте көп математикалық баяндауға қиін келетін фак- торлар болғандығы үшін  амалда мүмкін емес. Энергопотенциалды бағалау көп эксперименттер негізінде істеп шығылған моделдер жәрдемінде мүмкін.

Практикалық өлшеу нәтижелерін графикалық немесе аналитикалық апрок- симациялауға негізделген  Окамура-Хата моделі ең кең қолданатын болып табы- лады [21, 22].

Окамуры-Хата моделінің жетіспеушіліктерінің бірі ол негізгі және мобил- дық станциялар жайласқан районның өзгеше жағдайларын есепке алмауында.

Ксиа-Бертони моделі бірқатар қосымша параметрлерін есепке алады [23]. Бұл модель толқын оптика теңдеулеріне негізделген болып сигналдың таралуын- да кездесетін там шеттеріндегі дифракцияға, ғимараттар қабырғаларынан шағы- луға ұқсас қосымша деталдарын есепке алады. Алынған аналитикалық өрнектер көшелер ендеріне, ғимараттардың этаждылығына негізгі станциясы антеннасы- ның тамдар орташа биіктігене қарап орнатылуын есепке алып таратуда өрташа жоғалтуларды есептеуге мүмкіндік  береді. Бірақ бұл өрнектер өте кұрделі бол- ғандықтан, оларды бұл жерде келтіру ыңғайсыз

Қуаттың таратуда жоғалуларын өрескел бағалау үшін олардың параметр- лерге жүықтап байланыстарынан есепке алса болады [22]:

а) арақашықтық: декадаға 38 дБ;

б) негізгі станциялар антеннасының биіктігіне: октаваға 6 дБ;

в) мобилдық станция антенасынаң биіктігіне: октаваға 3 дБ h < 3 м болса,

6 дБ h > 3 м болса;

г) қала төгерегінде жүықтап 10 дБ ге кем қалаға қарағанда.

Айтып өту керек таратуда қуат жоғалулары қаралғандан тыс көп түрлі фа- кторларғада байланыс (мысалы ағашта жапырақтарының бар болуы), оларды есепке алу өте қиын. Сондықтан МРБЖ лерін проекттеу кезінде сигналдар қуат- тарының денгейлерін қарастырылған жазылу районында экспериментал зерттеу қажет. Ерекшілік жағдайда осындай эксперимент нәтижелеріне байланыс негізгі станциялар жайласуы таңдалады.

3.4. Сигналдардың тынуы

Сигнал қабылдау нүктесінде түрлі жолдармен (сәулелермен) келген радио- толқындардың интерференция есебіне қабылданады. Әрбір радиотолқын өзінің параметрлерімен сипатталады: таралу уақыты, доплер жиілігі, амплитудасы. Ма- тематикалық оны мұндай көріністе жазса болады [21, 22]:

St= i=1Nαj=1MjCijcosωit-Tij+ωiTij .        (3.7)

Мұнда i-ші радиотолқын αi , (i=1...Nα) бұрыш астында келіп  Mi радиотолқындар композициясына тарату трассасы ұзындығына байланысты Tij уақыт кешігуімен құрастырушы болып енеді. Әрбір радиотолқынның Доплерлық жиілікті ауытқу МС тың V жылдамдығы және αi түсу бұрышына байланысты:

ωi= 2πVλcosαi     (3.8)

Амплитудалық көбейткіштер Сij әрбір құрастырушының энергиясымен анықта- лады. Таралу жағдайлары өзгергенде, шағылу объектерінің орны және қасиеттері өзгергенде ж.б. интерференциондық сүрет стационар болмай қалады, нәтижеде қабылданған сигнал қуатының денгейі тербелістерге алып келеді. Бұл МС қоз- ғалмасада басқа қозғалушы объекттерден шағылу есебіне кездеседі. Бірақ қабыл- данған сигналдар қуатының өзгеруінің негізгі себебі  МС қозғалуы.

МС-тің қозғалу кезінде екі процесс біруақытта болады:

• радиотолқындар таралу жолдары өзгермегенде қосылатын нәтижелік сигнал ра- диотолқындардың фазалық байланыстары өзгереді;

• радиотолқындардың жолдары өзгереді, яғни шағылу нүктелері көшеді.

Екі процесстерде нәтижелік сигналдың орап өту денгейін өзгертеді (тыну), бірақ бұл өзгерулердің сипаттамалары түрліше. Егер МС қабылданған орап өту- ші r(t) сигналын және φ(t)тола фазасын ажыратып жазсақ

s(t) = r(t)cos[φ(t)]

онда орап өтушіні көбейту көрінісінде көрсетсе болады

r(t) = m(t)rQ(t)

мұнда бірінші m(t) көбейткіш радиотолқындардың жолдары өзгеру есебіне баяу өзгерістерді көрсетеді, ал екіншісі - rQ(t) – фазалық өзгерістермен байланысты.

3.4.1. Баяу тынулар

Баяу тынулар абонент маңызды аралыққа көшкенде болады. МС тың мұн- дай көшулерінде амалда радиотолқындар жолдары толасымен өзгереді. Баяу ты- нулар бұл МС тердің көшуі нәтижесінде сигналдың орташа денгейінің тербеліс- тері болып табылады, оған көпсәулелік есебіне болатын жылдам тынулар қосы- лады.

Баяу тынуларға экспериментал деректермен сай келетін жалпы қабылдан- ған модель бұл логарифмикалық нормал ұлестірілу заңы [16]:

Wr=12πσrexp-(lnr-a)22σ2, r >0 ,              (3.9)

мұнда r – сигнал амплитудасы, a және σ – амплитуданың орташа денгейін және тынулардың шуқырлығын көрсететін параметрлер. Баяу тынулардың шуқырлы- ғы әдетте σ2 = 10 дБ қалада,   σ2 = 6 дБ қала төгерегінде [13, 16].

МС қозғалу жылдамдығы V = 60 км/с болғанда баяу тынулар интервалы 1...2 с шамасында 900 МГц диапазонында істейтін жүйелер үшін.

3.4.2. Жылдам тынулар

Жылдам тынулар тікелей сигналдардың көпсәулелі таралуымен байланыс- ты.

Таралу трассалары көп болған кезде орталық шектеу теоремасына сай электромагниттық өріс компоненттері жүықтап гаусстық кездейсок процесстері деп есептесе болады [21]. Бұл жағдайда қабылданған сигналдың орап өтуші бір- сәтті мәндері  Рэлей-Райс заңымен сипатталады:

Wr=rσ2exp-r22σ2exp-Qo Iorσ2Qo , r≥0     3.10

мұнда Q0 – түра (флуктуацияланмайтын) сигналдың орташа қуаттың флуктуа- циясына қатынасы; σ 2 – орташа қуат немесе сигнал флуктуациясының диспер- сиясы; Iо( ) – нолінші тартіпті бірінші текті модифицирланған Бессель функция- сы. Егер түра сигнал болмаса (МС БС тің тура көрінісінен сырта болса), онда Q0 = 0 боладыда бірсәтті орап өтуші мәндерінің ыхтымалдық орташа үлестіру ты- ғыздығы Рэлей заңымен баяндалады (бұл экспериментал деректерге жақсы сай келеді):

Wr=rσ2exp-r22σ2 , r≥0     3.11

Ыхтымалдықтардың үлестіру функциясы төмендегі өрнекпен анықталады

Pr≤Ro=0RoWrdr=1-exp-Ro22σ2 .        (3.12)

3.2 суретте Рэлей ыхтымалдықтар үлестірілуі  (3.11) көрсетілген. Үлестіру r = 0 де максимумға ие. Орта мәні (математикалық күтілуі) r=σπ/2 , ал   медиана rm=σ2ln2.

Көпсәулелі таралуда нәтижедегі сигнал орта мәнінен жоғары немесе төмен болуы мүмкін. (3.11)үлесімнің асимметриясы  орта мәнінен кемдері ыхтымалды- ғы үлкендерінен жоғары болуына алып келеді.

Сигнал денгейінің мүмкін болған өзгеру [гн, rв] диапазонын бағалау үшін орап өтуші бірсәтті мәндерінің шегарадан тыс болу Р0 ыхтымалдығының шекара мәндерін беру керек:

3.13

Осыдан орап өтушінің мәндері 2Р0  ыхтымалдықтан көп емес диапазондан шығу- ын анықтайтын rн және rв шекара нүктелерін тапса болады:

3.14

Егер Ро = 10-3 ыхтымалдық деңгейімен шектелсек онда (3.14) өрнекке бай- ланысты аламыз: rв ≈ 3,717σ; rн = 0,045σ. Оралып өтуші диапазонының өзгеруі rв/rн ≈  83,1 рет болады (38 дБ). Сонда оралып өтуші денгейі өрта мәнінен артуы rн/r ≈ 3 рет (9,4 дБ) болады, ал кемеюы ортадан төмен – r/rн ≈ 27,7 рет (28,6 дБ) болады.

Жылдам тынулар периоды оралып өтушінің түрлі жиіліктердегі турлі уа- қыттағы сигналдар амплитудаларын сипаттайтын корреляциялау коэффициенті негізінде бағаласа болады:

3.15

Мұнда а1 және а2 - t1 және t2 (|t1 - t2| = Δt) сәттерде өлшенген f1 және f2 (|f1 – f2| =Δf) жиіліктердегі сигнал амплитудасы;  ансамбль бойынша орталау.

Корреляция коэффициентін анықтау үшін сигналдардың таралу кезіндегі кешігу заңын және ерекше радиотолқындардың түсу бұрыштарын беру керек.

Экспериментал деректерді анализдеу сигналдардың кешігулер ыхтымал- дық үлестірілуі тығыздығының жақсы аппроксимациясы  экспоненциал  үлестіру екендігін көрсетеді:

3.16

мұнда  Т3 – ең қысқа жолға байланысты өлшенген сигнал кешігуі,; Тт – кешігу уақытының орташаквадратик ауытқуы (кей кезде шағылу уақыты деп аталады).

Ерекше толқындардың түсу бұрыштары үшін жалпықолданатын тегіс үлестіру:

3.17

Сонда корреляция коэффициенты үшін төмендегі өрнек алынуы мүмкін [19, 21, 22]:

3.18

мұнда  β = 2π/λ; d = Vτ- MC тың τ уақытта көшуі, J0(#) – нолінші тәртіптегі бірін- ші текті Бессель функциясы.

3.3 суретте корреляция коэффициентының уақытқа нолдік бұзылуда (Δf = 0) уақытқа байланысы көрсетілген.

Корреляциялау коэффициентінің бірінші нолі βVτ ≈ 2,4 болғанда кезде- седі, яғни d=Vτ ≈ 0.38λ болғанда. Өлшеулер ауылдық жерде бірінші ноль d жү- ықтап 0,8λ болғанда екенігін көрсетеді. Бұл түсу бұрыштарының үлетірілуі бір- қалыптылығынан ерекше екендігімен байланысты [22]. Қала жағдайларында корреляция коэфициентінің бірінші ноліне сай келген өлшенген d мәні есептел- геннен кем екен.

Сонымен МС тың λ/2 аралыққа көшуі кезіндегі сигналдар баяу корреля- цияланған деп қабылдауға болады. Сонда сигналдардың тарату жолдары (қай- тадан шағылу нүктелері) ерекше сәулелер үшін амалда түрақты болып, ал фаза- лық қатынастар нәтижелі сигналдың оралып өтушісінің ұлкен аралықта өзгеруі- не алып келеді, яғни жылдам тынуына.

Жылдам тынудың периоды жүықтап МС тың λ/2 аралыққа көшу уақытына тең.Мысалы 900 МГц диапазонында жұмыс орындайтын жүйелер үшін V = 60 км/с болғанда флюктуациялау периоды жүықтап 10 мс ке тең.

Жылдам тынудың ең мазасыз салдары сигнал оралып өтушісінің денгейі белгілі босағадан төмен болғанда пакеттегі қателердің пайда болуында. Пайда болу ыхтымалдығы және пакеттіқ қателер үзындығы ытқып шығу (денгейді ке- сіп өту) жиілігіне және тынудың созылуына байланысты.

Рэлей тынуы үшін денгейді кесіп өту жиілігі NRo төмендегі өрнекпен анық- талады [19]:

3.19

мұнда  fm = V/λ – доплердік максимал жиілік. Ro денгейден төмен тынудың орта- ша созылуы сонда төмендегіге тең [19]:

(3.20)

Экспериментал деректермен жақсы сай келетін есептер қозғалу жылдам- дығы жүықтап 60 км/с болғанда 30...10 дБ шуқырлыққа ие тынулардың өрташа жиілігі 5...50 Гц екенін көрсетеді, ал жылдамдық шамасы ілгерідей болған 30...10 дБ тынулардың орташа созылуы 0,2...2мс болады (900 МГц диапазонында істей- тін жүйелер үшін) [13].

3.4.3. Жиіліктік-іріктемелі және уақыттылы іріктемелі тынулар

Сәулеленетін сигналдар уақыт бойынша (созылуы) және жиіліктік бойын- ша (спектр ені) белгілі ұзындыққа ие. Егер сигналдың барлық спектрал жіктеу- шілері бірдей тынса және радиоканалдардың сипаттамалары уақыт өтуімен өз- гермесе тынулар тегіс деп аталады. Амалда бұл екі шарттар жиі орындалмайды. Сонда жиіліктік-іріктемелі (ЖІТ) және уаыттық іріктемелі (УІТ) тынулар пайда болады.

ЖІТ тің негізгі себебі көпсәулелі таратудың уақыт бойынша шашырауы. Түрлі жолдармен таратылған біржиіліктік компоненттердің фазалар айырмасы  амалда түрлі спектр жиіліктері үшін бірбіріне байланысты болмауы мұмкін, сон- дықтан бір гармоникалары көпсаулелі интерференция есебіне күшейуы, ал қа- ғандары бысылып тынуы мүмкін.

Жиіліктік-іріктемелі тынулар сигнал спектры байланыс каналының коге- ренттық енінен артқанда кездеседі. Когеренттың ені бұл Вс жиіліктер интервалы, оның шекараларында спектрал компоненттерінің тыну сипаттамалары ρr(Δf, 0) корреляция коэфициентінің белгілі шекара мәндерімен анықталады. Мүмкін бол- ған бұзылудың денгейлері сигналдарды кодекте және модемде өңдеу әдістеріне байланыс.

(3.18) өрнектен r = 0 болғанда келіп шығады:

3.21

Бұл байланыстың көрінісі 3.4 суретте келтірілген. Корреляциялаудың 0,5 босаға денгейінде когеренттік ені ВС = 1/(2πТm). Тт мәндері кең аралықта өзгеруі

мүмкін (0,1...10 мкс шамасында). Қала жағдайында Тт = 2 мкс болса когеренттық ені Bс ≈ 80 кГц.

Жиіліктік-іріктемелі тынулар көп жағынан мобилдық радиобайланыс жүйелерінің жұмыстарын қиындатады:

• ЖІТ тегіс емес амплитудалық-жиіліктік сипаттамасына эквивалент сузгіге алып келеді және қабылданған сигналдың спектрын бүзады, сонымен оның формасын- да;

• егер мобилдық радиобайланыс жүйесінің түра және кері каналдардың жиілік- тер айырмасы когеренттік енінен артса (бұл барлық МРЖ үшін орынды) ЖІТ каналдардың асимметриялығына алып келеді, нәтижеде МС және БС дың тара- тушы қуаттарын басқару процедурасын күрлелентіреді;

• ЖІТ қабылданатын сигналдардың уақыт созылуына байланысты символдар ара интерференцияға алып келуі мүмкін;

• ЖІТ жүйені құрғанда күрделі техникалық шешімдерді қабылдауды талап етеді (мысалы, эквалайзерлер, ажыратып қабылдау).

Сонымен бірге тынудың жиіліктік іріктеуінің белгілі пайдалы жақтары да бар, меншікті жағдайда:

• тартаспалы жүйелерде сигнал спектрі толасымен каналдың когеренттық аралы- ғында жайласса, бірақ тасымалдау жиіліктерді когеренттық аралықты көп рет қаптайтын кең аралықта өзгерту мүмкіндігі сақталса кем тынатын каналды табу мүмкіндігі кездеседі (бұл мысалы  GSM стандартында қолданады);

• сигнал спектры канал когеренттық аралығынан көп рет артатын  кең таспалы жүйелерде (мысалы IS-95 стандартты жүйелерде) шүқыр тынулар спектрдың аз бөліміне әсер етеді; оған сай тынуларға байланысты жоғалтуларда кем болады.

Радиоканалдың уақыт өтуімен сипаттамаларының өзгерулері уақытша ірік- темелі тынуларға алып келеді. УІТ негізгі себебі жиіліктердің доплер эффекті есебіне шашылулары – көпсәулелі таратуларда ерекше радиотолқындардың доп-лер эффекті себебі  жиіліктер ауытқуы. Уақытша іріктемелі тынулар МС қозғал-ғанда және көпсәулелә таратуда әр кезі болады. Бұл мәнде олар жылдам тыну-лардың синонимы болады.

УІТ инормациялық таратудың созылуы байланыс каналының когеренттық интервалынан Тсс тен артқан кезде кездеседі. Тсс – шекараларында тынулар бел-гілі босағаға ие ρr(0,τ) корреляция коэффициентіне ие болған уақыт аралығы. (3.18) өрнектен:

(3-22)

Корреляция денгейінің босағасы 0,5 болғанда (3.3 сурет) Тсс ≈ 9/(16πfm). Мысалы 60 км/с жылдамдықта корреляция уақыты 900 МГц диапозонында жүықтап 4 мс  .

Іріктемелі тынулар, әдетте, кең таспалы жүйелерде пайда болады (мысалы  CDMA желілерінде). Сонда орап өтушінің жылдам кемейюы болмайды, бірақ қа- былданған сигналдар уақыт бойынша созылады және символдық ара интерфе- ренция кездеседі.

4. МОБИЛДЫҚ БАЙЛАНЫСТЫҢ ЦИФРЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕРІНДЕ СИГНАЛДАРДЫ МОДУЛЯЦИЯЛАУ

4.1. Деректерді цифрлық таратуда модуляциялау форматтарын таңдау критериялары (белгілері)

Ажыратылған диапазондағы радиотолқындар жәрдемінде сигналдарды қа-шықтыққа тарату үшін тасымалдаушы жоғары f0 жиілікті гармоникалық тербе-лістерді тарататын хабарларға бірмәнді сай келетін төмен жиіліктік сигналмен модуляциялау керек. Егер толқын денгейінде мүмкін болған жеткілікті экзотика-лық варианттарды (поляризациялық, кеңістіктік модуляция) қарастырмасақ бай-ланыс жүйелерін жетілдірушілер қолдарында үш әдеттегі модуляциялау түрлері бар: амплитудалық, жиіліктік және фазалық, сонымен олардың барлық комбина-циялары және жеке версиялары. Әдеттегі инженерлік проекттеуде ол немесе бұл модуляциялау әдісін таңдағанда бір біріне қайшылас болған талаптар арасында таңдауға түра келеді. Бірінші кезекте таңдалған модуляциялау түрі радиожиілік-тік ресурсты тиімді қолдануға мұмкіндік беру керек: бір жағынан алынған моду-ляциялау түрі таратудың сенімділігін жеткілікті сақтауы керек, басқа жағынан жет-кілікті спектрал эффективтыққа ие болуы тиіс, яғни ажыратылған жиіліктік диа-пазонды жеткілікті эконом пайдалануы керек. Осы талаптар қайшылас екен-дігі айқын: байланыстың фундаментал теориясынан тарату сапасы сигнал спек-трынің кеңеюмен артады, ал абоненттық сыйымдылық көрсеткіштерін, электро-магниттық сай келуін және тарату жылдамжығын арттыру керісінше жиіліктік ресурсты тиымды қолдануға алып келеді.

Сөйлем сигналдары әдетте жиіліктік модуляция жәржемінде таратылатын бі-рінші әулеттегі жүйелерді  (NMT, AMPS ж.б.) шетте қалдырып екінші және үшін-ші әулеттер стандарттары үшін мобилдық байланыстарының дискреттік модуля-циялау (манипуляциялау) форматтарын қарастырайық. Сигналдың жал-пы моделі ретінде формасы біртүр болған тұрақты Δ интервалмен қайталанатын импульстар кетпе кеттігін аламыз:

(4.1)

мүнда S0(t) – таратуды айланып өту сызығы; φi  i- жіберудің фазасы.

Қарапайым бинар фазалық манипуляциясында – БФМ ( ағылшын тілінде BP-SK - binary phase shift keying) – жіберулер тікбұрышты бір-біріне жалғасқан деп алынады, яғни Δ уақыт ұзындығына ие, ал фазалары φi екі мүмкін болған мә-ндеріне ие: 0 немесе π. Сонымен әрбір жіберу бір екілік сигналын алып барады және белгіленген Δ уақыт аралығы болғанда және БФМ сигналының қуатында ең бо-гетке түрақты екілік телеграфтау әдісін амалға асырады, себебі фазалары 0 және π ге айырылған импульстар қарама-қарсы болып максимал ара қашықтыққа ие. Ре-сурсқа байланыс баяндалған БФМ версиясы ең эффективсыз. Мәселе мұн-да: (4.1) сигнал қуатының спектры S0(t) жіберілген сигнал спектріне сай келеді, сонда егер ол тікбұрышты болса жиілікке байланыс өте баяу кемееді - 1/ f 2 қа пропорцио-нал. Байланыс техникасында жиі қолданатын радиоспектрды регла-ментациялауда қуаты  99% болған сигналдың сақтаған жиіліктік Δfgg енін алсақ БФМ үшін әдеттегі 1/Δ бөлжаудан анша жоғары шама келіп шығады; Δfgg = 18,5/Δ . Сол себептен тікбұрышты БФМ жіберулер цифрлық телефондық байла-ныста қолданбайды.

Спектралдық эффективтықты жоғарылату үшін бірнеше әдістерді қолданса болады. Олардың ең қарапайымы тікбұрышты жіберудің созылу Δ уақытын ілге-рігі тарату Rt жылдамдығын бірлік уақыттағы бит санын сақтап түрып созу. БМФ те бір бит  Тб = Δ уақытта жіберіледі, сонда Rt = 1/Tb. Осы жылдамдықты сақтау үшін жіберуді созу кезінде мүмкін болған φi фазалар санын арттыру қа-жет. Сонда жіберудің созу уақыты екі рет арттырылса (Δ = 2ТЬ) Δ уақыт аралы-ғында 2 бит информация жіберу керек, яғни 4 түрлі хабарлар, оны фазанынң төрт мүмкін болған мәндерімен амалға асыру мүмкін: мысалы 0, π, π/2, -π/2. Мүндай манипуляциялау әдісі квадратуралық ФМ – КФМ (QPSK - quadrature phase shift keying) деп аталады. Көру мүмкін КФМ БФМ ге қарағанда жиіліктік ресурстарын қолдануда екі рет тиімді, себебі спектр формасы ілгерідей болсада екі рет тарайтылған болады жіберудің екі рет созылғандығы үшін. Ерекше айтып өтуіміз керек айтылған үту қабылдаудың богетке қарсылығын кемейтпестен амалға асырылады. Ақиқаттан, айтайық БФМ жіберудегі энергиясы Еb болсын. Сонда қарама қарсы жіберулердің евклид кеңістігіндегі алмастыру ыхтымалды-ғын анықтайтын ара қашықтық (геометрлиялық Eb қарама қарсы векторлар аралықтары) 2Eb (сурет. 4.1, а) болады.

4.1 сурет. Фазалық манипуляцияны геометрик интерпретациясы

КФМ де төрт хабаррға төрт биортогонал узындығы 2Eb (сурет 4.1, б) бол-ған төрт вектор сай келеді, себебі Eq қуаты  өзгермегенде жіберу энергиясы БФМ ге қарағанда екіленеді уақыт бойынша созылу есебіне:  Eg= 2ЕЬ. Сонда ең ұлкен адастыру ыхтымалдығын анықтайтын көрші векторлар ара қашықтығы ілгерідей қалады (2Eq =2 Eb), бұл қандадйда богетке КФМ ның  түрақтылығының   БФМ ге қарағанда өзгермегенін көрсетеді.

Тарату жылдамдығын түрақты сақтап жіберу уақыт аралығын тағыда арт-тырғанда көрші векторлар ара қашықтықтары жақындай түсуін көру қиын емес. Жылдамдықты кемейтпестен уақыт созылуын үш есе арттырғанда бір жіберуде сегіз хабар таратылады, сонымен БФМ ке қарағанда жіберу энергиясы үш рет өсіп көрші сигналдар бұрыш аралары кемейіп 45° (сурет 4.1, в) болады, яғни минималдық евклид аралық 3Eb(2-2) ге дейін кемееді.   Сонымен жиіліктік аралықтан үш есе уту 3.5 дБ энергиялық жоғалтуға алып келеді (Векторлардың ара қашықтығын көбейтумен қателіктердің  ыхтымалдығын алдынғы денгейге жеткізу үшін энерги-яны үш есе арттыру керек). Осы жолмен спектрал эффек-тивтықты жоғарылату энергошығын жағынан пайдасыз болып келеді; жиілік енінен М-рет уту  2M дік ФМ де энергия жағынан

рет утқызуға алып келеді.

Принципте энергиялық жоғалтуларды сигналдық векторлар жұлдыздардың ара қашықтықтарын максималдау жолымен белгілі  кемейту мүмкіндігі бар. Сон-да векторлар ұзындықтары бір түр болмай қалады, яғни фазалық манипуляция параллел амплитудалық манипуляциямен қосылады. Мұндай форматтар ампли-туда-фазалық және квадратура-фазалық манипуляциялар (АФМ және КАМ) деп ата-лып көп телекоммунмикациялық желілерде (кабельдық, радиорелейлік бай-ланыстарда ж.б.) кеңінен таралған. Бірақ сімсіз мобилдық телефондаудың специ-фикасы эффектив энерготиімдеу өте маңызды болғандықтан автономдық порта-тив терминалдың жұмысын созумен байланысты. Нәтижеде кішіөлшемділігмен коммерциялық тартуы жоғарылайды. Осы себептермен көпрет (фазалар саны 16 және одан астам) ФМ лер АФМ мен КАМ дармен бірге  мобилдық байланыстың интерфейстері ретінде қарастырылмайды, бірақ 8 денгейлі ФМ (8-PSK) EDGE спецификациясына тарату жылдамдығын арттыру мақсатында екінші және үшінші ұрпақтарына енгізілген.

4.2. Цифрлық стандарттарының екінші және ұшінші ұрпақтарының модуляциялық форматтары.

КФМ тің түрлі модиикациялары цифрлық мобилдың желілерінің екінші жә-не үшінші ұрпақтарында кеңінен пайдаланады. Базалық КФМ вариантына қара-ғанда жетілдірудің мақсаттары бір жағынан компакттық спектрге қызығу болса басқа жағынан көшпелі терминалдың таратушы қуатын энергетик оптималдау болып табылады. Ақырғы пікірдің мағнасын түсіндірейік.

Таратушының энергиясарыптауы соңғы қуатты кушейтетін қүрылғының жұмыс орындау режиміне байланыс, басқаша пиктық сигналдың орташасына қатынасымен өлшенетін пик-факторына байланыс.  Ең жағдайлысы С классы есептеледі, онда кушейткіштің актив элементі тойыну нүктесінде жайласқан болса, амалда кілт функциясын орындаған болып сызықты динамикалық диапа-зонға талаптар минимал болады. Осы режимге жақындау үшін сигнал шуқір амплитудалық модуляциясынан еркін болу қажет, яғни пик-факторы бірге жа-қын болуы керек. Бұл шарт сәттегі фазалар секірулері бір жіберуден екіншісіне өткенде мұмкін болғанша минималдану керек.

Дәлелдеу үшін 4.2 суретке қарайық. БФМ де 0 және 1символдары тең ыхты-малды болғанда (сурет 4.2, а) орташа кетпе кет жіберулердің жарым өтулерінде 180° қа фаза секірулері күзетіледі, яғни полярлық қарсысына өзгереді. Бірсәттегі комплекстық ораушының өзгеруі А дан –А ға дейін қуат кушейтуші өзгертпестен тарату керек, сонымен оның сызықты диапазонына (2А) өте жоғары талаптар қойылады. Айрманы сызықты таратуда қуаттың ұлкен бөлігі кушейткіштің актив эле-ментінде шағылуына байланысты манипуляциялянған сигналда фаза секіру-лерін және жиіліктерін кемейту мақсаты түсінікті болады. Ілгерігі қуатты сақтап түріп БФМ нен стандарт КФМ ге өткенде  (сурет 4.2, б) кушейткіштің динамика-лық диапазонына тиісті талаптар кемеймейді, себебі фазаның 180° тік максимал секірулері екі рет кемейсе де кездесіп түрады.

4.2 сурет. Түрлі көріністегі ФМ дегі амлитуданың кескін өзгеруі

Таратушының динамикалық диапазонына талапты жеңілдету КФМ сылжуы-мен форматы жетіледі (КФМ со сдвигом - КФМС - OQPSK - offset QPSK). Оның мағынасын түсіну үшін (4.1) ге  π/4 бастапқы фазаны енгізген жөн (бұл КФМ ның қасиеттеріне әсер етпейдіде диаграмманы толасымен 45° бұрышқа айналды-рады, (сурет 4.2, в.), кейіннен нәтижені қайтадан жазып шығу керек:

мүнда ai = cosφi-sinφi, және bi = -cosφi + sinφi - бинарлық символдар, олар +1 және -1 мәндерін қабыл етеді. Көрініп түрыпты КФМ-сигналды екі квадратуралық сигналдардың жиыны деп есептеуге болады, сонда әрбір {аi},{bi} символдар кетпе кеттігін бір бірінен ерекше демодульдеуге болады, себебі синустық және косинустық квадратуралық компоненттер бір біріне ортогонал болып бір біріне когеренттық қабылдағанда кедергі жасамайды. Енді синустық квадратуралық жіктеушіні уақыт бойынша жіберудің жарым уақытына сылжытамызда төменгі нәтижеге келеміз.

4.1

Нәтижеде квадратуралық компоненттер ортогоналдықты сақтайды сонымен де-ректерді сапалы таратудағы барлық сипаттамаларын да. Енді бинарлық тасымал-даушының квадратуралық манипуляциялайтын символдардың өзгерулері бір уа-қытта болмайды: а символының өзгеру сәтінде басқа квадратураның символы өз-гермейді және кері. Соған байланысты әрбір аi немесе bi символдарының өзгеруі 4.2, б суреттегі сигналдық вектор көрши векторға көшеді бірақ қарама қарсысы-на емес. Сонымен талаптағы динамикалық диапазон 2A БФМ немесе стандарт КФ-М ге қарағанда 2 есе кем болады. Сол себепті екінші урпақты IS-95 CDMA-стандартында кері байланысты (от МС к БС) орнату үшін  КФМС қолданған.

Осы мақсатта басқа вариант D-AMPS цифрлық стандарттарында қолданды (США да IS-136 және US-TDMA, Жапонияда PDC (ескі аты  JDC) аттарымен та-ныс). Онда жіберілгендердің сылжу орнына фазалар мәндерінің алфавиты  π/4 бұрышқа жүп жіберулерден таққа өткенде бұрылу қолданады. Осындай сылжу есебіне (4.1) дегі i = 2k,  k =... ,-1,0,1,... φi болғанда 0, л, ±л/2 мәндерін қабылдай-ды, ал  i = 2к +1 болғанда ±π/4, ±Зπ/4 мәндерін қабылдайды (4.2, в суретте пунк-тир сызықтары). Түсінікті қабылдау жағында бұл сылжу оңай есепке алынады, сонымен демодуляция әдетттегі КФМ дей болады. Осындай түрі КФМ л/4-КФМ (π/4-QPSK) деген атау алды. Оның КФМС пен салыстырғанда артықшылығы КФМС ке тиісті болған демодулятордың курделенуінің жоқ болуында, бірақ сы-зықты динамикалық  диапазоға тиісті талаптар π/4-КФМ де эффектив емес: ±Зπ/4 бұрышқа өту комплаекстық айланып өту секірулері 2 + 2А тең болып жуық-тап 1,31 рет КФМС көрсеткішінен артық.

Қарастырылған КФМ трансформациялары модуляцияланған сигнал спек-трал сипаттамаларына әсер етпейді, олар таратылған ағымның кездейсоқ моде-лінде жіберудің формиасымен ғана анықталады. (4.1) және (4.2) сигналдар куаты спектрінің жиілікке байланысты баяу сөнуінің себебі тікбұрышты жіберулерінің үзілісті болғандықтан спектрдің радикал тараюін оның формаларын сылықтау жолымен амалға асырса болады. Егер меншікті жағдайда (4.2) ні жіберудің им-пульсын орап өтушісінің жарты оң косинусының A амплитудасы болған жарты толқын етіп алынса онда (4.3 сурет)

4.3 сурет. МЧМ сигналының квадратуралық жіктелуі

КФМ минималдық жиілікті манипуляция деп аталушы танымал түрге айналады (минимальная частотная манипуляция - МЧМ (MSK - minimal shift keying) [13].

4.3

МЧМ артықшылығын көру және оның атауын келіп шығуын білу үшін (4.2) дегі сигналдың комплекстық айналып S(0) өтушісін формасы (4.3) жіберушісі-мен берілгенін анықтайық. Сонымен сигналдың уақыт бойынша тола біртектігін есеп-ке алып [-Δ/2,0] және  [0,Δ/2] аралықтарда қарастырғаны жетерлі. Элемен-тар тригонометрияны, Эйлер формуласын және  аi, bi симводарының бинарлығы-нан пайдаланып, сонда  ai/bi = aibi = ±1 болады, табамыз

4.4

(4.4) тен көрінеді,    S(t) = |S(t)| = A нақты айналып өтушісі түрақты екен, де-мек МЧМ де амплитудалық модуляция болмайды екен де сигнал пик-факторы бірге тең болып таратушының қуатты кушейткіші оптимал режимде жұмыс орынауын қамтамасыз етеді.

(4.4) тен тағы бір нәтиже келіп шығады: қарастырылған модуляция түрі со-зылуы  Δ/2 болған  тікбұрышты жіберулердің бинарлық жиіліктік модуляцияға келеді, себебі фазаның ±π/Δ бұрыш коэффициентімен сызықты өзгеруі жиіліктің    ±1/2Δ ға сылжуына алып келеді. Принципиалдығы жиіліктердің қайтадан қосы-луы әрбір Δ/2 с фазаның секірусіз өтеді, яғни МЧМ де модуляция үзіліссіз фаза-мен орындалады. Мұны (4.4) қатарларына t = 0 уақытты қойып екеуіде бір нәти-жеге келуімен дәлелдейміз:

S(t = 0-) = a0 =S(t = 0+),

мұнда жоғарғы "-" және "+" индекстер t = 0 нүктеге сол және оң жағынан жақын-дауын көрсетеді.

4.4 сурет. МЧМ сигналдарының сәттегі фазалар траекториясы

Сонымен қалаған ағымды символды таратқанда жіберу алдынғы жиылған фазадан басталады. Айтылған  4.4 суреттегі фазалар траекториясымен бейнеле-неді. Әрбір [kΔ/2, (k + 1)Δ/2] аралықта жиіліктің ±1/2Δ артуымен фаза сызықты өседі немесе кемееді. Жиіліктің артуы өз кезегімен берілген аралықта (4.2) сигналдың аi, bi символдар комбинациясімен анықталады. (k + 1)Δ/2 сәтте екі мүмкін болған жиілікке сай фазалық бұрыш мәндері  π ге айырылады. Сонда мүмкін болған қалаған траектория үзіліссіз функция болады.

Фазаның узіліссіздігі МЧМ спектрінің стандарт КФМС ке қарағанда ком-пактық дәрежесін арттырады: МЧМ сигналдың қуат спектрі 1/f 4 ке пропорцио-нал кемееді, сонымен иелеген спектр кеңдігі бір дәрежеде кемееді:

Модуляцияланған сигнал спектрының тағыда кемею резервтері фазаның узі-ліссіздігімен оның туындыларының үзіліссіздігіне байланыс (жиілік, жиілітің өзгеру жылдымдығы ж.б.). Басқа сөзбен айтқанда 4.4 суреттегі сызықты сынық траекториялар сылықтандырылғандармен алмастыру мүмкін. GSM стандартында осы модуляциялау варианты - гаусстық МЧМ (GMSK - Gaussian MSK) [13, 25], қолданылады, мүнда фазаның жіберу кезінде өзгеру заңы гаусстық интегралдық үлестіру заңын қайтарады, сонымен фазаның және жиіліктің сылық өзгеруі бола-ды, демек спектр компакттықтығының жоғары дәрежесі қамтамасыз етіледі. Тех- никалы гаусстық МЧМ (әдеттегі де) түрлі саймандармен амалға асырылуы мүм-кін, бірақ оның параметрлерінің мағнасын түсіндіру үшін GSM специикациясы-на байланысты Ть созылуына ие тікбұрышты биттық жіберулер төменжиілікті гаусстық амплитуда-жиіліктік сипаттамаға және В еніне ие (3 дБ шамасында) сүзгіштен өткізіліп одан кейін сылықталған сигнал беруші генератор жиілігін модуляциялайды. Стандартта

еніне сай ВТЬ = 0,3 мәні қатал белгіленіп қойылған.

Екінші дәрежелі шарттарын есепке алмастан гаусстық МЧМ нің фазалар траекториясы 4.5 суретте келтірілген.

4.5 сурет. Гаусстық МЧМ дегі фаза траекториясы

БФМ нен МЧМ ге дейін модуляциялау түрлерінің эволюциясы нәтиже-сінде спектрал эффективтықпен және тарату нақтылық арасында алмасу кездес-педі: спектрал эффективтықтың өсуі сигналдық жұлдызшада минимал евклид арақашықтықты кемейтпеді, бұл КФМ мен БФМ ді салыстыру кезінде көрсетіл-ді. Гаусстық МЧМ бұл қатардан түсіп қалады, себебі гаусстық сүзгіштің шексіз уақытта-ғы жауабы бұл версияның сылықтанған КФМС версиясы деп есептеуге мүмкіндік бермейді.

Δ/fgg модуляцияланған сигналдың жиілікті енімен деректерді тарату жыл-дам-дығының Rt (бит/с) қатынасын көрсететін қаралған форматтар үшін қоры-тынды кестесін келтірейік.

Келтірілген шолу көрсетуі бойынша ұялы радиобайланыс стандарттары-ның тар рамкасында да модуляциялаудың қолданатын әдістері сезілетін түрлілік-термен ерекшеленеді. Олардың тізімдері оданда көбейіп кетеді егер басқа теле-коммуникациялық жүйелерге қарасақ (модемдық, радиорелейлік, жерсеріктік байланыс, жеке шақыру, шнурсыз телефон ж.б.). Бұлардың барлығы проекттеу идеологиясының мәселелері көп варианты екендігін және оптималдық жүйелік көрсеткіштеріне ие болудың көп параллел жолдары бар екендігіне дәлел бола алады.

5. Ұялы байланыс желілерінің элементтері

5.1. Функционалдық схема

Ұялы байланыс жүйесі қызмет ететін аймақты жабатын ұяшықтар көріні-сінде жасалады. Әдетте ұяшықтар дұрыс алтыбұрыш көрінісінде бейнеленеді. Әр ұяшық ортасында өзінің аймағында көшпелі станцияларға (подвижные станции ПС) қызмет ететін негізгі станция (базовая станция БС) жайласады. Абонент бір ұяшықтан екіншісіне көшкенде қызмет ету бір негізгі станциясынан екіншісіне көшеді.

Барлық негізгі станциялар (БС) ажыратылған сымдар немесе радиорелейлік байланыс каналдарымен коммутациялау орталығымен (КО - центр коммутации - ЦК) қосылған. КО-дан телефондық жалпы пайдалану станциясына шығыс бар. 5.1 суретте жүйенің жоғарыда баяндалған құрылымға сай  жеңілдетілген функ-ционалдық схемасы келтірілген.

Ұялы байланыс жүйесі бір коммутациялау орталығынан тыс тағыда КО-ға ие болуы мүмкін. Бұл желінің даму эволюциясына немесе коммутациялау  сый-ымдылығының шектелуімен байланыс. Мысалы бірнеше КО-ға ие жүйе құры-лымы болуы мүмкін (5.2 сурет). Біреуі шартты басты, шлюздық немесе транзит-тық деп аталады.

5.1. сурет. Көшпелі байланыстың ұялық желісінің құрылымы

5.2 сурет. Екі коммутациялау орталығына ие ұялы байланыс желісі.

Ең қарапайым жағдайда жүйе бір КО-ға ие болып онда үй регистры болады да ол басқа жүйелер қызмет ететін аймақтармен шекараласпайтын шағын жабық аймаққа қызмет етеді. Егер жүйе үлкен аймаққа қызмет көрсетсе ол екі және одан көп КО-ға ие бола алады, солардың бастысында үй регістры болады, ал қы-змет көрсететін аймақ басқа жүйелермен қызмет көрсететін аймақтармен шека-раласпайды. Екі жағдайда да абоненттердің ұяшықтар арасында көшуі қызмет етуді көшіреді, ал басқа жүйе аймағына өту – роумингке алып келеді. Егер жүйе басқа ұялы байланыс жүйесімен шекаралас болса онда абоненттің бір жүйеден басқасына көшуі қызмет көрсетудің жүйе арасында өзгеруіне алып келеді.

5.2 Көшпелі станса

Цифрлық көшпелі станцияның (КС – подвижная станция – ПС) блок-схемасы 5.3 суретте келтірілген. Оның құрамына: басқару блогы, қабылдау-тарату блогы, антеналық блок енеді.

Басқару блогы микротелефондық түтқыш (микрофон және динамик), қлави-атураға және дисплейге ие. Клавиатура шақырылатын абоненттің телефон номе-рін және КС жұмыс режимын анықтайтын командаларды теруге арналған.  Дис-плей құрылғы көрсететін түрлі  информацияны және станцияның жұмыс орында-уына байланысты бейнелерді көрсетуге арналған.

Қабылдау-тарату блогы таратушы, қабылдағыш, жиіліктерді синтездеу және логикалық блоктарға ие.

Таратқыш құрамына мыналар кіреді: АСТ (АЦП) – сигналды микрофон шы-ғысынан сандық түрге түрлендіреді және барлық кейінгі өңдеу мен сөз сигналда-рын тарату сандық түрге түрленеді; сөз кодері – сөз сигналын кодтауды жүзеге асырады, яғни сандық формаға ие сигналды оның артықшылығын қысқарту мақ-саттағы нақты заңдармен түрлендіру; канал кодері – сөз кодерінің шығысынан алынатын сигналды байланыс линиясы бойымен тарату кезіндегі қателерден қорғауға арналған қосымша (артық) ақпаратты сандық формаға қосады; дәл сол мақсатпен ақпарат белгілі қайта орауға (жинауға) ұшырайды; сонымен қатар канал кодері таратылатын сигнал құрамына логикалық блоктан келіп түсетін басқару ақпаратын енгізеді; модулятор – кодерленген бейнесигнал ақпаратының тасымалдаушы жиілікке орын ауыстыруын жүзеге асырады.

5.3 Сурет. Жылжымалы станцияның блок-схемасы

Қабылдағыш құрамы жағынан таратқышпен бірдей, бірақ оның блоктарына енетін функциялар кері; демодулятор – модульденген сигналдан ақпарат тасушы кодталған бейнесигналды бөліп алады; канал декодері – кіріс ағыннан басқару-шы ақпаратты бөліп алады және оны логикалық блокқа бағыттайды; қабылдан-ған ақпарат қателердің бар-жоқтығына тексеріледі, және табылған қателер түзе-тіледі; келесі өңдеуге дейін қабылданған ақпаратт кері қайта орауға (кодерге қа-тысты) ұшырайды; сөз декодері – оған канал кодерінен келіп түсетін сөз сигна-лын өзіне тән артықшылығымен, бірақ сандық түрде табиғи формасына  қайта қалпына келтіреді; САТ – қабылданған сандық сөз сигналын аналогты формаға түрлендіреді және оны динамика кірісіне жібереді; эквалайзер – көпсәулелі ке-ңістік таралу салдарынан сигнал ауытқуларының бөлшектік компенсациялануы үшін қызмет атқарады; шын мәнінде ол жіберілетін сигнал құрамына кіретін символдардың үйретілетін тізбегіне бапталған адаптивті фильтр болып табыла-ды; эквалайзер блогі функцияналды қажетті болып табылмайды және кейбір жағдайларда болмауы да мүмкін.

Логикалық блок – бұл жылжымалы байланыс  (ЖБ) жұмысын басқаруды жүзеге асыратын микрокомпьютер. Синтезатор ақпаратты радиоканал бойымен тарату үшін арналған тасымалдаушы жиілік тербелісінің көзі болып табылады. Гетеродин мен жиілік түрлендіргішінің болуы тарату және қабылдау үшін түрлі спектр участогының (жиілік бойынша дуплексті бөлу) қолданылатындығымен келісілген.

Антенналық блок антенна (қарапайым жағдайда төрттолқынды найза ) мен қабылдау/тарату коммутаторынан тұрады. Сандық станция үшін соңғысы – ан-теннаны не таратқыш шығысына қосатын, не қабылдағыш кірісіне қосатын элек-трондық коммутатор болуы мүмкін, себебі сандық жүйенің ЖБ-сы  ешқашан да бірмезгілде қабылдау мен таратуға жұмыс жасамайды.

Жылжымалы станцияның блок-схемасы (5.3 сурет) оңайлатылған болып та-былады. Бірақ онда күшейткіштер, селектрлейтін тізбектер, синхрожиілік сиг-налдарының генераторлары және олардың ажырату тізбектері, қуаттың тарату мен қабылдауға басқару схемалары, белгілі жиілік каналында жұмыс жасауға арналған генератор жиілігін басқару схемасы және т.б. көрсетілмеген. Кейбір жүйелерде ақпарат тарату конфиденциялдығын қамтамасыз ету үшін шифрлеу режимін қолдану мүмкін; бұл жағдайда ЖБ-тың таратқышы мен қабылдағышы мәліметтер шифраторы мен дешифратор блоктарын қамтиды. ЖБ жүйесінде GSM жүйелерінде абонент идентификациясының арнайы модулі (Subscriber Identy Module – SIM) қарастырылған. GSM жүйесінің жылжымалы станциясы сөз белсенділігінің детекторын (Voice Actuvuty Detector) қамтиды. Ол қорек көзі энергиясын (сәлеленудің орта қуатының төмендеуі) экономды жұмсау , сонымен бірге жұмыс жасайтын таратқыш кезінде басқа да станциялар үшін пайда бола-тын кедергі деңгейлерін төмендету мақсатымен абонент сөйлеген кездегі уақыт интервалында ғана таратқыштың сәулеленуге жұмысын қамтиды. Таратқыш жұ-мысындағы үзіліс уақытында қабылдағыш жолға қосымша жабдықталған шу ен-гізіледі. Қажетті жағдайларда ЖБ-қа жеке терминалдық құрылғылар кіруі мүм-кін, мысалы факсимильді аппарат, соның ішінде  сәйкес интерфейстерді қолда-натын арнайы адаптерлер арқылы қосылатындары.

Аналогты ЖБ блок-схемасы АСТ/САТ мен кодек блоктарының болмауы себепті сандыққа қарағанда қарапайымырақ, бірақ анағұрлым үлкен дуплексті-антенналық қайтақосқыш есебінен күрделірек, өйткені аналогты станцияға бір мезгілде тарату мен қабылдауға жұмыс жасауға тура келеді.

5.3 Базалық (негізгі) станция

БС блок-схемасы 5.4 суретте келтірілген. БС ерекшелігі тіркелген қабыл-дауды қолдану болып табылады, сондықтан да станция екі қабылдағыш антен-наға ие болу керек,сонымен қатар, БС таратуға және қабылдауға бөлек антенна-ларды қамтуы мүмкін (5.4 сурет осы жағдайға сәйкес келеді). Келесі ерекшілігі – бірнеше қабылдағыштардың және түрлі жиіліктермен бірнеше каналдарда бір мезгілде жұмыс жүргізуге мүкіндік беретін соншама таратқыштардың болуы.

Біратаулы қабылдағыштар мен таратқыштар бір каналдан басқасына өтуі ке-зіндегі олардың қайта құрылысын қамтамасыз ететін жалпы тірек генераторла-рын қамтиды;  қабылдау/таратқыштардың нақты саны N ЖБ құрылымына және комплектациясына тәуелді. N қабылдағыштардың  бір қабылдағышқа және N таратқыштардың бір таратқыш антеннаға бір мезгілдегі жұмысын қамтамасыз ету үшін қабылдағыш антенналар мен қабылдағыштар арасында N шығыстарға қуат бөлгіші, ал таратқыштар мен таратқыш антенналар арасында N кірістерге қуат сумматоры қондырылады.

Қабылдағыш пен таратқыш та ЖБ сияқты құрылымға ие, бірақ онда САТ пен АСТ болмау себебінен, өйткені таратқыштың кіріс сигналы да қабылдағыш-тың шығыс сигналдары да  сандық формаға ие. Кодектер БС қабылдау-таратқы-шының құрамында емес, коммутация орталығы (КО) құрамында құрылымдық түрде жүзеге асады, бірақ функционалды түрде олар қабылдағыш-таратқыштар-дың элементтері болып табылады.

5.4 сурет. Базалық станция блок-схемасы

Түйіндесу блогі  байланыс линиясы бойымен КО-ға жіберілетін ақпараттың жинақтауын және одан қаблыданатын ақпараттың түйінін шешуді жүзеге асыра-ды. БС-тың КО-мен байланысы үшін әдетте радиорелелік немесе талшықты-оп-тикалық линия қолданылады, егер олар территория жағынан бір жерде орналас-пайтын болса.

БС контроллері (компьютер) станция жұмысын басқаруды және сонымен бірге оған кіретін барлық блоктар мен түйіндердің жұмыс қабілеттілігін бақы-лауды қамтамасыз етеді.

Сенімділікті қамтамасыз ету үшін БС-ның көптеген блоктары мен түйіндері резервтелінеді  (екі еселенеді) станция құрамына тоқтаусыз қоректің автономды көздері (аккумулятор) кіреді.

GSM стандартына БС контроллері мен бірнеше (мысалы, 16-ға дейінгі) ба-залық қабылдағыш-таратқыш станциялары (БҚТС) кіретін БС жүйесінің ұғымы қолднылады – 5.5 сурет. Негізінен, бір жерде орналасқан және жалпы БС конт-роллерінде (БСК) тұйықталатын үш БҚТС ұяшықтар аралығындағы өзінің 120-градустық азимуталдық секторына немесе бір БСК-мен 6 БҚТС-ті – алты 60-градустық секторларға қызмет көрсете алады. D-AMPS стандартында аналогты жағдайда әрқайсысы өз контроллерімен бір жерде орналасқан және әрқайсысы өз секторлық антеннасына жұмыс жасайтын сәйкесінше үш немесе алты тәуелсіз БС-лар қолдана алады.

5.5 Сурет. GSM стандартының базалық станциясының жүйесі

5.4 Коммутация орталығы

Коммутация орталығы – бұл желіні басқарудың барлық функцияларын қам-тамасыз ететін ұялы байланыс желісінің (ҰБЖ) автоматты телефондық станция-сы. КО ЖБ-ны үнемі бақылап отыруды жүзеге асырады, ЖБ орын ауыстыру ке-зінде байланыс үздіксіздігіне қол жететін олардың эстафеталық таралуын және бөгеттердің немесе үздіксіздіктердің пайда болуы кезіндегі жұмыс каналдары-ның қосылуын ұйымдастырады.

КО-да барлық БС ақпараттарының ағындары тұйықталады, және ол арқылы басқа байланыс желілеріне шығу жүзеге асырылады, мысалы стационарлы теле-фон желілері, қалааралық байланыс желілері, спутниктік байланыс, басқа ұялы желілер. КО құрамына бірнеше процессорлар (контроллерлер) енеді.

Коммутация орталығының блок-схемасы 5.6 суретте көрсетілген.

Коммутатор байланыс линиясына ақпарат ағындарының аралық өңдеуін (жинау/түйінін шешу, буферлік сақтау) жүзеге асыратын сәйкес келетін байла-ныс контроллерлері арқылы қосылады. КО мен жүйенің жұмысын басқару негі-зінен орталық контроллерден жүзеге асады. КО жұмысы операторлардың қаты-суын есептейді, сондықтан орталық құрамына сәйкес терминалдар, сонымен бір-ге ақпараттардың бейне мен регистрация (документтеу) құралдары кіреді. Опе-ратор арқылы абоненттер мен оларды күту шарттары, жүйенің жұмыс режимдері бойынша бастапқы берілгендер жөніндегі мәліметтер енгізіледі, қажетті жағдай-ларда оператор команданың жұмыс жүрісі бойынша талап қойылғандарын бере-ді.

5.6 Сурет. Коммутация орталығының схемасы

Жүйенің негізгі элементтері берілгендер базасы (БД) – үй регистрі, қонақ регистрі, аутентификация орталығы, аппаратура регистрі болып табылады. Үй регистрі (орналасу жері –Home Location Register, HLR) берілген жүйеде тіркел-ген барлық абоненттер  және оларға көрсетілетін қызмет түрлері жөніндегі мә-ліметтерді қамтиды. Онда шақыруды ұйымдастыруға арналған абоненттердің орналасу жері белгіленіп жазылады және шындығында көрсетілген қызметтер тіркеледі. Қонақ регистрі (орналасу жері – Visitor Location Register, VLR) қонақ-абоненттер (роумерлер), яғни басқа жүйеде тіркелген, бірақ  дәл осы уақытта ұялы байланыс қызметтерін берілген жүйеде қолданатын абоненттер жөніндегі мәліметтерді қамтиды. Аутентификация орталығы (Authentication Center) або-ненттердің аутентификация және мәліметтерді шифрлеу процедурасын қамтама-сыз етеді. Аппаратура регистрі (идентификациясы – Equipment Identity Register), егер ол бар болатын болса, ЖБ-ның оның жөнделуі мен бекітілген қолданылу за-тына пайдаланылатын мәліметтерді қамтиды. Негізінде, онда ұрланған абонент-тік аппараттар, сонымен қатар техникалық ахаулары бар, мысалы мүмкін етілме-ген жоғары деңгей бөгеттерінің көзі болып табылатын аппараттар тіркелуі мүм-кін.

5.5  Ұялы байланыс интерфейстері

Ұялы байланыстың әрбір стандартында жалпы жағдайда түрлі стандарттар-да түрліше болатын бірнеше интерфейстер қолданылады.

ЖБ-ның БС-мен, БС-тың КО-мен (ал GSM стандартында БС қабылдау-та-ратқышының БСК-мен байланысына арналған жеке интерфейс) коммутация ор-талығының – үй регистрімен, қонақ регистрімен, аппаратура регистрімен, стаци-онарлы телефондық желімен және басқаларымен байланысына арналған өзіндік интерфейстер қарастырылады.

Барлық интерфейстер бір не сол сияқты ақпараттық тораптың түрлі стандар-тымен анықталатын түрлі интерфейстерді қолдану мүмкіндігін жоймайтын түрлі дайындаушы фирмалардың аппаратураларының сыйымдылығын қамтамасыз етуге арналған стандартизацияларға жатады. Кейбір жағдайларда қазіргі бар стандартты интерфейстер қолданылады, мысалы, сандық ақпараттық желілердегі протоколдарға сәйкес келетін айырбас.

ЖБ мен БС арасындағы интерфейс алмасу эфирлік интерфейс немесе ра-диоинтерфейс (air interface) атауына ие және сандық ұялы байланыстың (D-AM-PS және GSM) екі негізгі стандарттары үшін түрліше ұйымдасуына қарамастан Dm деп біркелкі белгіленеді. Эфирлік интерфейс оның кез-келген конфигурация-сы және өзінің ұялы байланыс стандартына арналған жалғыз мүмкін болған нұс-қасымен міндетті түрде кез-келген ұялы байланыс жүйесінде қолданылады. Бе-рілген жағдай кез-келген дайындаушы фирманың ЖБ-на сол немесе кез-келген басқа фирманың БС-мен сәтті жұмыс жасауға мүмкіндік береді, бұл оператор-лардың компанияларына ыңғайлы және роумингті ұйымдастыру үшін қажет. Эфирлік интерфейстің стандарттары радиобайланыс каналына бөлініп берілген жиілік жолағын анағұрлым әсерлі қамтамасыз ету үшін аса мұқият өңделеді.

6. ҰЯЛЫ БАЙЛАНЫСТЫҢ НЕГІЗГІ СТАНДАРТТАРЫ

6.1. Ұялы байланыстың аналогты жүйелері

NMT  стандартының ұялы желілері

NMT стандартының жүйелері бес скандинавиялық елдер үшін жасалып шы-ға-рылған. Бұл 450-467 МГц диапазонында жұмыс жасайтын және әрқайсысы 25 кГц еніне ие 180 байланыс каналдарынан тұратын бірінші ұрпақтың аналогты жүйелері болды. Жиілікті көп рет қолдану есебінен каналдардың әсерлі саны 5568-ді құрады. БС-мен бөлінетін каналдардың орташа саны 30-ға тең, ұяшық радиусы 5-25 км. Стандарттың ерекшелігі жүйеге енетін елдердің кез-келгенінде барлық жылжымалы абоненттердің  (ЖА) жұмыс жасай алу мүмкіншілігі болып табылады, соның арқасында ЖБ кез-келген елдің жүйесінің БС-мен біркелкілікте болады [10,20,21].

NMT стандартының ұялы байланыс жүйесі мыналарды қамтамасыз етеді: байланысқа ену және автоматты режимде сөйлесу құнының тіркемесін; ЖБ пен стационар телефон желісінің кез-келген абонентімен немесе шығарылған еліне қатыссыз   кез-келген қосылған ЖБ жүйесі арасындағы байланысты ұйымдас-тыру; біріккен ұялы байланыс жүйесінің аралығындағы ЖА-ті автоматты іздеу.

NMT стандартының ұялы байланыс жүйесі жергілікті, қалааралық және халық аралық денгейде сойлем хабарларынан басқа телефакстарды жібере алады және түрлі деректер қоймаларына қол жеткізе алады (деректерді тарату жылдам-дықтары 4,8 кбит/с тен артпауы жөн),  ал сонымен абоненттерге түрлі қосымша қызметтер көрсете алады. Стандарт NMT-450 жетілдірілді: байланыс жүйесінің өнімділігі арттырылды, жұмыс сапасы көтерілді, абонентті идентификациялау жолымен желіге қолжеткізу қорғалды, байланыс каналынан пираттық пайдалану мүмкіндігі жойылды. Стандарттың бұл версиясы NMT-450L деген атау алды. Оның    негізгі ерекшілігі ОКС №7 жүйесінен қолдану болады (МККТТ специфи-кациясы бойынша SS №7). Сонда абоненттердің қозғалу кезінде көшпелі стан-цияларды басқа БС лар қызметіне жылдам қосу, оларды идентификациялау және радиотелефондарының энергия сарыптауын кемейтеді.

NMT-450 стандартының негізгі сипаттамалары NMT-900 жаңа версияла-рында сақталды (6.1 кесте).

NMT-450 стандартының жұмыс жиіліктері екі таспада жайласқан: 453,0-457,5 және 463,0-467,5 МГц. Демек қабылдау және тарату каналдарының ара-лықтары 10 МГц ке тең. Жалпы каналдар саны шектелгендіктен (көрші каналдар аралықтары 20-25 кГц), онда жүйенің абоненттық сыйымдылығын арттыру үшін кіші байланыс зоналарын үйымдастыру келісілген.

6.1 кесте. NMT-450 және NMT-900 стандарттарының негізгі сипаттамалары

NMT-450 стандартының жүйесі жердегі көшпелі станцияларға қызмет ету үшін арналған, бірақ денгіз жағалайында да қолдануы мүмкін.

ҰБКЖ (ССПС) нің жұмыс принципы ЖПТЖ (ТфОП) мен өзара байланысқа негізделген.  NMT-450 стандарты желісінің схемасы 6.18 суретте келтірілген.

6.1 сурет. NMT-450 стандарттық желінің құрылымдық схемасы

ҰБҚЖ құрамына төмендегі бөлімдер енеді: көшпелі байланыс коммутация-лау орталығы (ЦК - MSG - Mobile Services Switching Center); негізгі санция (БС - BTS - Base Transceiver Station); көшпелі станция (ПС - MS - Mobile Station); конт-роллерлер.

Коммутациялау орталығы көшпелі радиобайланыс жүйесін басқаруды қам-тамасыз етеді және ПС пен ТфОП тарды байлайды. Әрбір MSC оның қызмет ете-тін зонасында жайласқан біртоп БС терге қызмет етеді. 6.2 суретте қызмет ету зонасын ұйымдастыру принциптері келтірілген.

6.2 сурет. NMT-450 стандарты желісінің қызмет ету зоналарын ұйымдастыру.

Әрбір БС байланыс каналдары сөйлем каналдарына және КУ (шақыру) ларға ажыратылады. КУ лардан арнайы таныстыру сигналдары таратылады. Бос сойлеу каналдары бойынша басқа канал бос екендігін белгілейтін және сойлеу үшін дайын екендігін көрсетуші танысу сигналдары таратылады. БС зонасын-дағы барлық  ПС тер КУ жиілігінде түрақты істеп түрады. Егер         6.3 сурет. FFSK-сигналын құру принципы           барлық каналдар иеленген болса КУ сойлесуге берілуі мүмкін.

NMT жүйесінде  MSC, BTS және MS араларында қызметші сигналдармен алмасу орындалады. Бұл сигналдар МА жайласқан қызмет зонасын, мемлекетті, канал номерін белгілейді. Барлық бұл сигналдар цифрлық түрде болып жылдам жиіліктік манипуляция FFSK (Fast Frequency Shift Keying) жәрдемінде құры-лады.

FFSK-сигналдарды құру принципы  6.3 суретте келтірілген. Логикалық 1 болған цифрлық сигнал 1200 Гц тербелістің бір периоды болып алынады, ал логикалық 0  1800 Гц 1,5 периоды етіп алынады. Сонымен цифрлық сигнал 1200 Кбит/с  жылдамдықпен  байланыс каналында таратылады.

NMT жүйесінде қызметші информация 64-разрядтық пакетте таратылады және жұмыс тола кадрының ортасында жайласады. Осындай әрбір пакет бес өріске ие (6.4сурет): берілген хабар таратылатыын канал N1N2N3 номері, кадр типын сипаттайтын Р префиксы, N1N2N3 канал номеріна ие негізгі станция жайласқан қызмет ету районының номері Y1Y2, ПС номері XI - Х7, информа-циялық өріс.

MSC - MS бағытында таратуда информациялық өріс 12 битке ие; MS – MSC бағытында  қызмет ету районының номер Yl Y2 таратылмайды, информациялық өріс 20 битке ие. NMT стандартында басқарушы етіп қалаған сөздік каналын пайдалану мүмкін, нәтижеде байланыс сапасын басқару жақсыланады.

6.4 сурет. NMT стандарты жұмыс кадрының құрылымы

6.2. Цифрлы ұялық байланыс жүйелері

GSM стадарттағы ұялы желілер

862-960 МГц диапазонын қолдануға тиісті СЕРТ 1980 жылғы ұсыныстарына сай  GSM стандарты таратушының жұмысын екі диапазонда ұйымдастырады. 890-915 МГц аралығы ПС ден БС ға хабарларды таратуға қолданады, ал 935-960 МГц – БС тен ПС ке таратуға. Байланыс кезінде каналдарды қайтадан қосқанда олар арасындағы айырма  45 МГц болып түрақты. Көрші каналдар арасы  200 кГц. Сонымен қабылдау/ажырату үшін ажыратылған жиіліктік 25 МГц аралықта 124 байланыс каналы жайласады [8,10, 20, 21,26,43, 59].

GSM стандартында TDMA қолданады, бұл бір тасымалдаушы жиілікте  8 сойлеу каналдарын жайластыруға мүмкіндік жасайды. Сөзді өзгертуші құрылғы ретінде  RPE-LTP сөздік кодек қолданады, импульстық тітрендетіру мен және сойлемді 13 кбит/с жылдамдықпен өзгертуші.

Радиоканалдарда кездесетін қателерден сақтану үшін блоктық және орын ауыстырып орап алынатын кодтау қолданады. Кодтаудың және орын ауыстыру-дың ПС баяу жылдамдықтарында эффективтығын көтеру үшін жұмыс жиілік-терді байланыс сеансында бір секундте 217 секірулер жылдамдығымен баяу өз-гертіп отырылады.

Қабылданған сигналдардың қаладағы көпсәулелі таратылуынан келіп шық-қан интерференциондық тыныштауымен күресу үшін байланыс аппаратында сигналдар импульстарын тегістеу үшін орташа квадратик ауытқуы 16 мкс кеші-гуге дейін ие эквалайзер пайдаланады. Жабдықтардың синхродау жүйесі абсо-люттық уақыттық кешігуі 233 мкс ке дейін компенсациялау мүмкіндігіне ие. Бұл байланыс максимал ара қашықтығы 35 км ге дейін болады (ұяшық максимал ра-диусы).

Радиосигналды модуляциялау үшін минимал жиілікті сылжуға ие спектрал-ды эффектив гаусстық жиілікті манипуляция қолданылады (GMSK). Сойлемді өңдеу үзілісті сөйлемді тарату жүйе рамкасында DTX (Discontinuous Transmis-sion) қолданады.

GSM жабдықтары төмендегілерге ие: көшпелі (радиотелефондар) және не-гізгі станциялар, цифрлық коммутаторлар, басқару және қызмет көрсету орта-лықтары және түрлі қосымша жүйелер және құрылғылар. Жүйе элементтерінің бір біріне функционалдық қосылуы бір қатар интерфейстер жәрдемінде орында-лады. Құрылымдық схемада (6.5 сурет) GSM стандартында қабылданған функ-ционалдық құрылым және интерфейстер көрсетілген.

MS (көшпелі станция)  GSM абоненттерінің бар байланыстар желісіне  қол-жетуді ұйымдастыру үшін керекті жабдықтарынан құрастырылады.  GSM стан-дарты рамкасында ПС тердің бес классы енгізілген: транспорттық сайманда-рында қолданатын шығу қуаты 20 Вт қа дейін болған 1 кластан шығу максимал қуаты 0,8 Вт қа дейін болған 5 класс моделәне дейін (кесте 6.2). Хабарларды таратуда байланыс сапасын керекті сапада болуы үшін таратушының қуатын адаптивтық реттеуге болады. ПС пен БС бір біріне байланысты емес.

Кесте 6.2 GSM стандартындағы көшпелі станциялардың классификациясы

Әрбір ПС ие болатын МИН- халықаралық идентификацияның нөмері (IMSI) өзінің жадына енгізілген.  Әрбір ПС және бір МИН - IMEI ге ие, оның мақсаты GSM тармағына станцияларды ұрлау жолымен немесе басқа рұқсаты жоқ станцияларды жолатпау.

BSS жабдығы- базалық бақылау станциясы BSC және BTS қабылдау- тарату станциясынан құралған. Бір контроллер бірнеше станцияны басқаруы мүмкін.  Ол төмендегі функцияларды орындай  алады: радиокналдарды ұлестіруді басқару, іске қосуды және олардың кезегін реттеу, жиіліктер бойынша секіру жолымен жұмыс режимын қамтамасыз етуді, сигналдарды модуляциялау және демодуляциялау,     дыбыс кодировкасын, сойлеудің, деректерді және шақыру сигналдарының тарату жылдамдықтарын адаптациялау, жеке шақыру хабардың кезекті таратуын басқарады.

MS- жылжымалы станция

BTS- базалық станция

BSC- базалық станцияның контроллері

TCE- транскодер

BSS- базалық станцияның жабдығы

MSC- жылжымалы байланыстың коммуникация орталығы

HLR- регистр көрсеткіші

VLR- қозғалыс регистрі

AUC- аутентификациялық орталық

EIR- регистрдің идентификация жабдығы

OMC- басқару және қызмет көрсету орталығы

NMC- тармақ басқару орталығы

ADC- администрациялық орталық

PSTN- көпшілік қолданатын телефон тармағы

PDN- ұзатқыш пакетінің тармағы

ISDN- интеграция қызметі және цифрлы тармақ

SSS- коммутациялық орталық

Сурет 6.5. GSM- стандартының структуралық тармақ схемасы

Транскодер TCE – сойлеу және MSC тен шығатын (64 кбит/с) деректер сигналдарын радиоинтерфейс (13 кбит/с) бойынша GSM ұсыныстарына сай түріне келтіреді. Транскодер әдетте MSC пен бірге жайласады.

SSS коммутация жабдығы төмендегі құрылуға ие: MSC тің жылжымалы байланыс басқару орталығы, жайласуды көрсететін HLR регистры, көшу VLR регистры, аутентификация орталығы AUC және идентификация жабдығы EIR.

MSC ұяшықтарының бірнешесіне қызмет етедіде ПС тың барлық қызмет-терін атқарады. Ол көшпелі станциялар желісімен және мынадай PSTN, PDN, ISDN, белгілінген желілер арасында интерфейс қызметін атқарады және шақы-руларды маршрутизациялаумен басқаруды орындайды. Одан тыс MSC радио-каналдарды коммутациялау функциясын орындайды, сонымен ПС тің бір ұя-шықтан басқасына көшкенде байланыстың ұзіліссіздігін қамтамасыз етеді   және жұмыс каналдарын қайтадан қосады, егер каналда богеттер немесе бас тартулар кездессе. Өзінде тармақ арасындағы байланыспен фиксациялық тармақтарда ин-терфейс ролін атқарады. Әрбір MSC белгілі географиялық зонамен шектелген абоненттерге қызмет көрсетеді. MSC шақыруды орнату  және маршрутизациялау процедураларын басқарады, PSTN үшін SS №7 сигнализациялау жүйесінің функ-цияларын қамтамасыз етеді. Тағыда  MSC сойлеулерді тарификациялау үшін де-ретерді жинайды, статистикалық деректерді түзеді, радиоканалға қолжетудегі қаупсіздік процедураларын сүйемелейді.

MSC тағыда жайласу орнын регистрациялауды басқарады және базалық станциялардың жүйесінде (BSC) басқаруды таратады. Ұяшықтарда бір КБС пен басқарылатын шақыруды тарату процедурасы сол BSC мен амлға асырылады. Егер шақыру процедурасы екі желілер арасында болса онда бастапқы шақыру MSC те атқарылады. Тағыда GSM стандартында түрлі MSC терге тиісті  конт-роллерлер арасында шақырулар тарату орындалуы мүмкін.

MSC тер әр кезі HLR (жайласу орнын көрсететін немесе үй регистрі) регис-трінен және VLR (орын ауыстыру немесе қонақ регистры) регистрлерінен пайда-ланып ПС терді қадағалай отырады.

HLR де қайсы бір ПС тің жайласу түрасында информацияның бір бөлігі сақ-талады, ол жәрдемінде ЦК шақыруды жеткізеді. Бұл регистр көшпелі абонент-тың МИН ына ие болады (1MSI), ол ПС ты аутентификация орталығында (AUC) тануға мүмкіндік жасайды, сонымен регистр GSM желісінің нормал істеуіне ке-рек деректерге де ие. Осы деректердің тізімі 6.6 суретте келтірілген.

Амалда HLR желіде түрақты регистрацияланған абоненттер түрасында де-ректер қоймасы болып қызмет етеді. Онда таныстыратын адрестер және номер-лер, тағыда абоненттердің дәл өзі екендігін көрсететін параметрлер, байланыс қызметтерінің құрамы, маршруттау түрасында информация, абоненттің роуминг деректері (сай  VLR де және абоненттың уақытынша идентификациялау номері ТМ51 түрасында деректер де) жайласқан.

HLR де бар деректерге желінің барлық MSC және  VLR лері қол жеткізе алады. Егер желіде бірнеше HLR болса, деректер базасында абонент түрасында бір жазу болады, сондықтан әрбір HLR жалпы базаның бір бөлігі бөлады. HLR ге желі ара роумингты қамтамасыз ету үшін басқа желідегі MSC және VLR лер де қол жеткізу мүмкін.

Көшу регистры (VLR) – бұл екінші негізгі ұүрылғы, ос ПС тың ұяшықтан ұяшыққа көшуін қадағалайды. Оның жәрдемімен ПС тың регистр бақылайтын зонадан тыс жұмыс орындауы мүмкін болады. ПС бір КБС әсер зонасынан екін-шісіне көшкенде ол ең соңғы регистрацияланады да көшу регистрына мәлімет жазылып қояды.

Бұл регистердегі уақтынша деректердің құрамы 6.7 суретте келтірілген. VLR HLR ие болған деректерге де ие, бірақ олар абоненттер VLR басқаратын ұяшықта жайласқан болған кезде ғана болады.

6.7 сурет. HLR және VLB де ұзақ уақыт сақталатын деректер

GSM стандарты желісінде ұяшықтар географиялық зоналарға (LA) бірігеді де оларға идентификациялық нөмер LAC бекітіледі. Әрбір VLR өзінде абонен-ттер жайлы бірнеше LA ларда мәліметке ие. Егерде абонент бір зонадан екін-шісіне ауысса ол жайлы мәліметтер VLR - де жаңаланып тұрады. Егер ескі және жаңа LA лар түрлі VLR лер зоналарында жайласса, онда ескі VLR - дегі ескі мә-ліметтер жаңасына көшіріліп ескісі өшіріледі. HLR жайғастырылған VLR дың

2.14. сурет. HLP және VLP сақталатын қасиеттерінің құрамы

ағымды адресі де жаңартылады. Тағыда VLR көшіп жүрген жылжымалы стан-цияға (MSRN) нөмерді беруді қамтамасыз етеді. Абонент кіруші шақыруды қа-былдағанда VLR оның MSRN нін алып MSC ге жібереді, ол осы шақыруды або-нент жайласқан  зонасындағы БС ке маршруттайды. Одан тыс ол бір MST тен  басқасына қосылу өткенде басқарудағы тарату номерін үлестіреді, жаңа TMSI лерді үлестіруді басқарады да оларды HLR ге береді, шақыруды өңдеген кезде өзі екенін орнату процедураларын басқарады. Жалпы VLR локал БД болып қыз-мет етеді де ол жайласқан зонадағы HLR ге жиі сураныстарын тоқтатады соны-мен шақыру уақытын кемейтеді.

ССС ресурстарын санкциясыз пайдалануды жою үшін оған аутентификация механизмі енгізілген. Аутентификация орталығы (AUC) бірнеше блоктан құрал-ған болып аутентификация кіліттерін және алгоритмдерін пішімдейді. Оның жәрдемінде абоненттің құқықтары тексеріледі де желіге қол жеткізіледі. АUC аутентификациялау процессінің параметрлері түрасында шешім қабылдайды және құралдарды идентификациялау регистрінде  (EIR) жайласқан БД негізінде шифрлеу кіліттерін таңдайды.

Әрбір көшпелі абонент ССС тен пайдалану уақытында абоненттің өзі екен-дігін дәлелдейтін стандарттық модуль (SIM карта) алады. Ол IMSI ге, өзінің жеке аутентификациялау кілітіне  (Ki), аутентификациялау алгоритмине (A3) ие.

SIM-картаға жазылған информация жәрдемінде ПС пен желі алмасқан деректер нәтижесінде аутентификациялау тола циклы орындаладыда абоненттің желіге қол жетуіне рұқсат етіледі.

Құрылғыларды идентификациялау регистры  EIR көшпелі станция құрыл-ғысының МИН ны (IMEI) өзі екендігін дәлелдеу үшін орталанған БД ға ие. Егер желі бірнеше EIR ге ие болса, онда әрбір EIR белгілі ПС тер тобы номерлерін басқарады.

Басқару және қызмет ету орталығы (ОМС) желі элементтерін және жұмыс сапасын басқаруды қамтамасыз етеді. ОМС функцияларына төмендегілер енеді:   авариялық сигналдарды регистрациялау және өңдеу, бұзылуларды жою (авто-матик немесе қызметшілер жәрдемінде), желі құралдарының жағдайын және ПС тың шақыруларының өтуін тексеру, трафикты басқару, статистикалық деректер-ді жинау, ПО және БД ларды басқару ж.б.

Желіні басқару орталығы (NMC) ол суемелдейтін барлық желі денгейінде техникалық қызметті және эксплуатациялауды қамтамасыз етеді. NMC ке енеді: входит: GSM желісінің шекарасында барлық желі трафикін басқару, авариялық жағдайда (бас тарту немесе тұйіндердің аса жүктелуі кезінде) желіні диспетчер-лік басқару, желі жабдықтарының автоматик басқару құрылғыларының жағдай-ларын кұзету, операторлар дисплейлерінде барлық желі жағдайын бейнелеу, сиг-налдау маршруттарын басқару және түйіндер қосылуларын,   GSM және PSTN  арасындағы байланыстарын бақылау ж.б.

GSM стандартының жүйелерінде үш түр интерфейстер бар: тысқы желілер-мен байланыс үшін; GSM желілерінің түрлі құрылғылары арасында; GSM желі-сімен сыртқы жабдық арасында. Олар толасымен ETSI/GSM 03.02 талаптарына сай келеді.

- Тысқы желілер интерфейсы:

- ТфОП ке интерфейс: жалпы пайдалану телефондық желімен қосу SS №7 сигнализациялау жүйесіне сай MSC пен 2 Мбит/с тық байланыс жолымен орындалады. 2 Мбит/с интерфейсінің электрикалық сипаттамалары МККТТ G.732. ұсыныстарына сай.

- ISDN желісіне интерфейс: ISDN желілерімен қосылу үшін SS №7 сигнализа-циялау жүйесімен суемелдейтін және МККТТ сериясы Q.700 ұсыныстарына жауап беретін 2 Мбит/с тық торт байланыс жолдары көзде түтылады.

- NMT-450 стандартты желісінің интерфейсы: коммутациялау орталығы (ЦК) NMT-450 желісімен 2 Мбит/с тық төрт стандарт байланыс жолдарымен және SS №7 стгнализацияу жүйесімен байланады. Сонда телефондық желімен TUP және МТР Сары кітәп хабарлауды тарату пайдаланушылардың жүйесі талаптарының МККТТ ұсыныстары орындалу керек. 2 Мбит/с тық жолдар электрикалық сипаттары G.732 ге сай.

- GSM стандартының халықаралық желілермен интерфейсы: бұл байланыстар сигнализациялау жүйесі протоколдары (SCCP) және көшпелі байланыстың же-ліаралық коммутациялау (GMSC) негізінде амалға асырылады.

- Ішкі GSM-интерфейстері

- MSC және BSS арасындағы интерфейс (А-интерфейс)  BSS ты басқару үшін шақыруды таратады, көшуді басқарады. А-интерфейс байланыс каналдарын және сигнализациялау жолдарын (SS №7 МККТТ) бірлестіреді.  А-интерфей-сінің тола спецификациясы ETSI/GSM 08 серия ұсыныстарының талаптарына сай келеді.

- MSC    және HLR  арасындағы   интерфейс,  VLR мен бірлестірілген  (B-ин-терфейс).

- MSC және HLR арасындағы интерфейс (С-интерфейс).

- HLR және  VLR  арасындағы интерфейс  (D-интерфейс) ПС орналасу деректе-рін кеңейту, байланыс процессін басқару үшін пайдаланылады.

- MSC  арасындағы  байланыс (Е-интерфейс) әртүрлі  MSC арасындағы өзара әсерлеседі де абонент бір зонадан басқасына көшкенде handover тарату әдісімен байланыс сеансы үзіліссіз өтуін қамтамасыз  етеді

- BSC және BTS арасындағы интерфейс (A-bis интерфейс) жабдықтарды қосу және басқару процесстары ушін ETSI/GSM   ұсынулармен анықталған, тарату 2,048Мбит\с жылдамдықпен цифрлық ағыммен жүзеге асады. 64кбит/с  тық физикалық интерфейсінде  қолдану  мүмкін.

- BSC және  OMC арасындағы интерфейс  (О-интерфейс) Х.25  желісінде  қолданылады.

- Ішкі BSC  интерфейсі KBC  әртүрлі  BSC құрылғыларындағы   және  транскодтаушы (TCE) құрылғылары  арасындағы байланысты қамтамасыз  етеді; ИКМ стандартындағы тарату  2,048  Мбит\с  тық жол қолданылады және  жылдамдығы  64 кбит\с  жылдамдық каналын 4  каналды  16  кбит\с жылдамдықты  каналдардан ұйымдастыра  алады.

- MS және  BTS  арасындағы  интерфейс (Um-радиоинтерфейс)    ETSI\GSM ұсыныстарымен 04 және  05 сериялармен анықталады.

- ОМС  және  желі арасындағы  желілік   интерфейс, яғни  ОМС  және  желі  элементтері   арсындағы   ETSI\GSM   12.01  ұсынысы  бойынша анықталады және Q.3 интерфейсінің аналогы  болып  табылады. ОМС  желіге  қосылу SS №7  жүйесінен немесе   Х.25 протоколымен қамтамасыз  етіледі.

3) Интерфейсы между сетью GSM и внешним оборудованием

- MSC пен сервис орталығы арасындағы интерфейс (SC) хабарлау қызметін амалға асыру үшін қажет, ETSI/GSM 03.40  ұсынысында анықталған.

- Басқа  ОМС теге тиісті  интерфейс. Әрбір басқару  орталық  және  желіге  қызмет  көрсету  кезінде басқа желіге немесе региондардағы желілерге қызмет ететін ОМС терге қосылу  қажет. МККТТ М.30  ұсынысымен  байланыс  Х-интерфейсінпен  қамтамасыз етіледі. ОMЫ тың басқа жоғары денгейлі желілермен өзара әсер етуде  Q.3 интерфейс қолданылады.

6.3 CDMA стандартты ұялы  желілер

Қазіргі кезде  көпстанциялы кодтық қолжетімділік каналдар  әдісі   кейбір стандарттарда іске асырылған : Qualcomm компаниясы  өндірген және  ұсыныл-ған CDMA стандарты, Inter  Digital компаниясының B-CDMA стандарты, Tadir Telecommunications  компаниясының FH\CDMA  стандарты. Бұл стандарттар  каналдарда  кодтау   және спектрді  кеңейту  әдістерімен  бір-бірінен өте ерек-шелінеді. Осылардың  көмегімен тұрғызылған жүйелер  функционалдық  мүм-кіндіктері  мен қолдану  аясына  байланысты  ерекшелінеді. Төменде  жиі  қол-даныстағы  CDMA IS-95 (cdmaOne) стандартының  сипаттамалары көрсетілген. Оның  алғашқы  нұсқасы    Qualcomm компаниясында  1994 жылы жасалған. IS (interim  standard –уақытша стандарт)  аббревиатурасы   TIA есепке алуға қолдан-ған, ал сан реттік номерін  көрсетеді.  TIA\EIA\IS-95   толық атынан көргендей, оны  қарауда  АҚШ тың 7 танымал мекемелерін  біріктірген  EIA қатысқан [10,21, 38].

Басынан cdmaOne байланыс жүйесі 824-849 МГц (кері канал) және 869-894 МГц (түра канал) 45 МГц айырмашылыққа ие жиіліктер диапазонында жұмыс орындауға арналған еді. Эфирде иелеген жиіліктер жолағы 1,25 МГц.

IS-95 стандарты бойынша сойлемдерді тарату 20 мс тық кадрлармен орындалады. Сонда байланыс сеансы аралығында тарату жылдамдығы  1,2 до 9,6 кбит/с ке дейін өзгеруі мумкін, бірақ бір кадр ішінде өзгермейді. Егер кадрдегі қателер саны нормадан асып кетсе, онда кадр жойылады.

CDMA стандартында таратылатын информация кодталады да шу ұқсас кең-жолақтық (ШШС) сигналға айналдырылады, сонда оны қабылдау жағында кодка ие болса ажыратып алуға болады. Сонымен кең жолақ жиіліктерде көп түрлі сиг-налдарды бір біріне кедергісіз тарату және қабылдау мүмкін [21,10,41].

Кең жолақтық жүйе деп өте кең жолақтық жиіліктерге ие сигналды таратуға айтылады, ол информацияны тарату ұшын қажет болған жолақтан анша кең жо-лаққа ие.  Кеңжолақтық жүйеде бастапқа модуляциялау сигнал (мысалы теле-фондық канал) жолағы бірнеше килогерц болған ені бірнеше мегагерц жолаққа таратылады. Бұл таратылатын информациялық сигналмен және кеңжолақтық кодтаушы сигналмен тасымалдаушыны екі рет модуляциялау жолымен амалға асырылады. Кең жолақтық сигналдың негізгі сипаттамасы оның базасы В, ол сигнал спектрының енін оның периодына Т көбейтіндісімен анықталады. Инфор-мациялық сигналды псевдокездейсоқ шу сигналымен көбейту нәтижесінде ин-формациялық сигнал энергиясы кең жиіліктер жолағында ұлестіріледі, яғни оның спектрі кеңееді. Кеңжолақтық сигналға (ШПС) информация бірнеше әдіспен енгізілуі мүмкін. Ең танымал әдіс тасымалдаушыны модуляциялаудан алдын кеңжолақтық сигналды (ШШС) алу үшін информация модуляциялаушы кодтық тізбекке қондырылады (2.17 сурет). Таржолақтық сигнал Т периодқа ие әр бірі m созылуға ие N биттен түзілген псевдокездейсок тізбекке (ПСП) көбей-тіріледі. Бұл жағдайда ШПС базасы ПСП элементтер мөлшеріне сандық тең.

Сурет 6.8.-Сандық  мәліметтердің  жиілік спектрі кеңейілуінің  сұлбасы

Бұл  әдіс  жоғарыжиілікті сигнал спектрін кеңейту үшін цифрлық тізбек қолданатын қалаған кеңжолақтық сигнал үшін жарамды.

Кеңжолақтық байланыстың негізі сигналдың жиілікті жолағын кеңейту, ШПС ты тарату және одан қабылданған ШПС сигналын өңдеу жолымен бас-тапқы информациялық сигналын ажыратып алумен пайдалы сигналды алу болып табылады.

Қабылданған сигналды таратушыда пайдаланған псевдокездейсоқ шу көзі-мен (ПСП) көбейту пайдалы сигнал спектрін қысады да солкезде фондық шудың және басқа интерференциялық богет көздерінің спектрын кеңейтеді. Нәтижелік  сигнал/шу  қатынасы қабылдағыш шығысында кеңжолақтық және негізгі сигнал-дардың жолақ енінің функциясы болады, спектрдың қаншама кеңейу сонша үту болады. Уақыттық  облыста - бұл функция  радиоканалдағы  тарату  сандық  ағы-нының  жылдамдығының базалық  сигнал  жылдамдығына қатынасы болады.  IS-95   стандарты  үшін  қатынас  128 рет  немесе  21 дБ  құрайды. Бұл жүйеге ин-терференциялық богеттердің пайдалы сигналдан 18 дБ артқандада жұмыс орын-дауға мүмкіндік жасайды, себебі қабылдаушының шығысында сигналды өңдеу денгейі богеттерден 3 дБ ге артуын талап етеді. Реал жағдайларда богеттер ден-гейі аншама кем. Одан басқа сигнал спектрының кеңейуы (1,23 МГц ке дейін) қабылдаудың жиілікті ажыратудың әдісі деп қарауға мүмкін. Сигнал радиотракт-та таралғанда көпсәулелі сипаттамаға ие болғандықтан тынуларға кездеседі. Жи-іліктік облысында бұл құбылыс режекторлық ені өзгеретін (әдетте бұл 300 кГц тен артық емес) режекторлық сүзгі әсері деп қабылдаса болады. AMPS стандар-тында бұл он каналды басуға сай келеді, ал  CDMA да сигнал спектрының

25% ғана басылады, бұл қабылдағашта сигналды тіктегенде қиыншылықтар түдырмайды.

CDMA стандартында каналдарды кодтық ажыратуда Уолш ортогонал код-тары қолданады. Уолш коды  Уолш матрицасының қатарларынан құрылады:

Бұл     матрицаның   ерекшелігі әрбір  қатар  кез келген басқа қатарға немесе логикалық емес амалы жәрдемінде құрылған қатарға ортогонал. IS-95 стандар-тында 64 реттік матрица қолданады. Қабылдағыштың  шығысында  сигналды  ерекшелеу  үшін  сандық  фильтр  қолданылады.

Ортогонал сигналда сузгішті сондай бейімдей мүмкін оның шығысында әр-кезі логикалық «0» болады, егер ол бейімделген сигнал қабылданмаса.  Уолш бойынша кодтау түра каналда (БС тен АТ ға) пайдаланушыларды ажырату үшін орындалады. IS-95 стандартын қолданатын жүйелерде барлық АС тер бірдей бір жиіліктер жолағанда жұмыс орындайды. БС тер қабылдағыштарының сай келті-рілген сузгіштері бір ұяшықтар абоненттері өзара интерференциясында   квази-оптимал және «жакын-узақ» эффектине өте сезгір. Абоненттік сыйымдылығын максималдау үшін барлық абоненттерінің терминалдары сигналдардың сондай қуаттарын сәулелентіру қажет, нәтижеде БС қабылдайтын сигналдар денгейі біртүр болса. Қаншама қуат анығрақ басқарылса соншама жүйе абоненттік сый-ымдылығы жоғары болады.

Qualcomm  компаниясының  техникалық  шешімі  бойынша  спектрдің  ке-ңейтілуі  сигналдың 1,23 МГц жиіліктегі псевдокездейсоқ тізбегіндегі дискрет-термен   модуляциялау  нәтижесінде алынады  екен. Нақтырақ  бұл жиілік  1,2288 МГц  құрайды. Мұнда 122,8=9.6*128 сондықтан  9,6 кбит/с жылдамдықта бір біт созылуы псевдокездейсоқ тізімінің 128 дискреттеріне сай келеді. 3 дБ денгейдегі кеңейтілген спектрге ие сигнал жолағы 1,23 МГц жиілікке сай келеді, сонымен цифрлық сүзгіш жәрдемінде тік бұрышқа жақын сигнал спектры қа-лыптасады.

Сигналды модуляциялау  үшін 3 түрлі   функция қолданады: «қысқа» және «ұзын» ПСП  және  0-ден  63–ке дейінгі  Уолш  функциясы. Осылардың барлығы  базалық  және  мобильді станция  үшін ортақ, алайда  әртүрлі  функцияны орын-дайды (2,6 кесте) [10, 39, 55].

Кесте 2.6. IS-95   стандартындағы кодтық тізбектердің  параметрлері

| Сигнал типі | Кодтың ұзындығы | Орындалатын функция |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Базалық станция | Мобильді станция |
| Уолш коды | 64 | CDMA кодтық ты-ғыздауы және каналды 64 бөлу | Бөгеуілді тұрақты код-тау |
| Қысқа код | 32768 | Циклдық жылжыту тізбектілігінің базалық станцияда сигналдырдың бөлінуі | Скремблер сигналының бірдей фиксирленген коды |
| Ұзын код | 242-(4,4*1012) | Скремблердің тізбек-тілігінің ұзындық коды | Әртүрлі циклдық ұзақ код-адрестік тізбектілік тәріздес |

6.9 суретте Уолш функцияларының бірінші сегіз денгейлері графиктері келтірілген. Қысқа ПСП үзындығы 215-1 = 32767 белгі болады, ұзын ПСП ның - 242-1 = 4,4х1012 белгі болады. Барлік үш түр модуляциялау функциялардың созылуы бір болып дискреттердің келіп түсу 1,2288 МГц жиілігіне тең.

6.9 сурет. Бірінші сегіз тәртіпті Уолш функцияларының графиктері

6.10 сурет. Негізгі станциялардың таратушы тракттардағы сигналдарды өңдеу схемасы.

Түра каналда (БС тен көшпелі станцияға, 6.10 сурет) сигналды Уолш функ-циясымен модуляциялау (бинар фазалық манипуляция) берілген БС ның түрлі физикалық каналдарды ажырату үшін қолданады; ұзын ПСП мен модуляциялау (бинар фазалық манипуляция) – хабарларды шифрлеу мақсатында; қысқа ПСП мен модуляциялау (квадратуралы фазалық манипуляция екі бір периодты ПСП мен) – жолақты кеңейту үшін және түрлі БС тердің сигналдарын ажырату үшін қолданады [55].

Әр түрлі станциялардың сигналдарының ажыратуы барлық БС тер түрлі станциялар үшін 64 дискретке сүрілген қысқа бір түр екі ПСП лерді қолданумен амалға асырылады, яғни жалпы желіде 511 код;  сонымен бір БС физикалық ка-налдарының фазаларының кетпе кеттігі біртүр.

БС те төрт түрлі каналдан құрылады: пилот-сигналының каналы ( PI), син-хроканал (SYNC), шақыру каналы (РСН) және трафик каналы (ТСН). Каналдар-дың бір уақытта берілу саны және олардың параметрлері 6.3 кестеде көрсетілген.

6.3 кесте. IS-95 каналдық кодтау және модуляциялау сипаттамалары

Әр түрлі каналдардың сигналдары өзара ортогонал демек бір БС те олардың бір біріне әсер етпеуіне кепілдік береді. Ішкі жүйелік богеттер сол жиілікте басқа циклдық сылжуымен істейтін БС терден болуы мүмкін.

Пилот-сигналын сәулеленуі үздіксіз болады. Оны таратуды Уолштың нөлдік реттілігіндегі функция (W0) пайдаланады. Пилот-сигнал – бұл тасымалдаушы сигнал болып ПС оны жұмыс ұяшығын таңдауда қолданады (сигналдың макси-мумы жәрдемінде), сонымен информациялық каналдағы сигналдарды синхрон-дық детектерлеу үшін сүйенішті сигнал етіп пайдаланады. Әдетте пилот –сиг-налы 20% жуық қуатпен сәуле таратылады, сонда мобилдық станция (МС) тасы-малдаушы сигнал жиілігін дәл ажыратып ала аладыда сигналдың когеренттық қабылдауын амалға асырады [40].

Синхркоаналда (SYNC) 1,2 кбит/с жылдамдыққа ие ағым 4,8 кбит/с жыл-дамдыққа ие тарату ағымға қайтадан кодталады. Синхрохабар МС те бастапқы синхронизациялауды орнату үшін керекті информацияға ие: жүйелік нақты уақытты, РСН каналдағы тарату жылдамдығы,  үзын және қысқа кодтардың параметрлері. Синхроканалда шақыру (РСН) немесе трафик каналы (ТСН) на қарағанда тарату жылдамдығы төмен, сондықтан оның жұмыс сенімділігі жоғарылайды. Синхрондау процедурасы аяқталғандан соң МС шақыру РСН каналына бейімделеді де оны түрақты бақылап отырады. Синхроканалды кодтау үшін W32 функциясы қолданады.

W1-W7  функциялар шақыру каналдарын кодтауға қолданады, олар саны  0 ден 7 ге дейін болаалады; қалған Уолш функциялары (шақыру каналдарының функцияларімен бірге егер олар саны жетіден кем болса) трафик каналдарыны кодтауға қолданады. Трафик каналдар саны 55 тен 62 ге дейін бола алады..

БС дан сигналды таратқанда R=l/2 жылдамдыққа ие және кодтық шектеу К=9 (2.7 кесте) орамалы кодтау қолданады.  Тынулармен күрескенде IS-95 стан-дартында символдарды блоктық орын ауыстыруды орындау болжалданады, ол қателер пакетін декорреляция етуге мүмкіндік жасайды. ТСН каналы бойлап та-рату жылдамдығы 1,2 ден 9,6 кбит/с ке дейін өзгере алады, бұл трафикты радио-толқындардың тарату жағдайына тез бейімдеуге мүмкіндік жасайды. Сигнал-дарды қабылдау үшін сигналдарды өңдеу үшін бірнеше каналдарға ие RAKE – қабылдағыш қолданады.

IS-95те бірнеше түр кодектерді қолдануға мүмкін: CELP (8 кбит/с), QCELP (13 кбит/с) немесе EVRC (8 кбит/с). CELP алгоритмы үшін MOS шкаласы бойы-нша сапаның типтық бағалану мәндері 3,7 бал (9600 бит/с) және 3,0 балла (4800 бит/с) болады. CELP алгоритмымен енгізілген кешігу 30 мс тен аспайды. QCELP (Qualcomm CELP) вокодеренде сойлем сапасы сымдық жолдар сапаларына жа-қын (4,02 бал).

6.11 сурет. Көшпелі станция тарату трактінің сигналдарды өңдеу схемасы

Кері каналда (көшпелі станциядан негізгіге, 6.11 сурет) қысқа ПСП мен сиг-налды модуляциялау спектрды кеңейту үшін қолданады, сонымен барлық көш-пелі станцялар бір жүп бір түр (нолдік) ауытқуға ие тізбектерді пайдаланады. Ұзын ПСП мен сигналды модуляциялау ПС түрасында оның жеке кодталған но-меріне ие информацияға ие болып бір ұяшықта жайласқан түрлі ПС тердің сиг-налдарын ажыратуға қамтамасыз етеді әрбір станцияның тізбегінің меншікті сылжуы жолымен [55].

МС те информациялық алмасудың екі түрі көзде түтілады: (АСН) қолжету және (ТСН) трафик. Кері каналда пилот-сигнал жоқ, сондықтан синхрондық де-тектерлеу қолданбайды, БС тер сигналды когерентсіз өңдеуді амалға асырады, ал богетке түрақтылық кеңістікте ажырату жолымен қамтамасыз етіледі.

МС кодектерінде ортогоналдық Уолш кодтарыда қолданады, бірақ канал-дарды тығыздау үшін емес (БС ке ұқсас), ал богетке түрақталақты арттыру үшін. Осы мақсатта деректердің 28,8 кбит/с жылдамдықпен кірген ағымы   6 биттық пакеттерге бөлінеді де әрбіріне бірмәнді  64 Уолш кетпе кеттігінен біреуі сай келтіріледі. Нәтижеде кодталған ағымның модулятор кірісіндегі жылдамдығы  307,2 кбит/с ке дейін артады. Бұл кодтау барлық физикалық каналдар үшін бір-дей, ал қабылдау соңында  64 параллел каналдар пайдаланылады. Бұл каналдар-дың әрбірі өзінің Уолш функциясына бейімделген болып бұл каналдар қабыл-данған 6-биттық симводарды таниды (декодтайды).

Кері каналда түрасына ұқсас қателерден сақталу үшін шектеу үзындығы 9 бірақ жылдамдығы 1/3 болған және 20 мс аралығында орын алмастыратын орам-ды кодтау қолданады. Бұл жылдамдық екі есе артық – бұл синхрондық детектер-леудің жоқтығын компенсациялау әдісі. Кодтау нәтижесінде информациялық каналдағы жылдамдық    28,8 кбит/с ке дейін артады.

6.12 суретте  CDMA стандартының жұмыс принципын түсіндіретін оңай-латылған структуралық схемасы келтірілген. Информациялық сигнал УОЛШ бойынша кодталады, кейін алдын ала псевдокездейсоқ шу көзінің сигналымен көбейтіліп кеңейтілген спектрге ие тасымалдаушымен араластырылады. Әрбір информациялық сигналға өзінің Уолш коды беріледі, кейін олар таратушыда бірігеді, фильтрден өткізіледі және жалпы шуға ұқсас сигнал таратушы антенна жәрдемінде сәулентіріледі [10].

6.12 сурет. CDMA стандарты ұялы байланыстың жұмыс орындау принципы.

Қабылдағыштың кірісіне пайдалы сигнал, фондық шу, көрші ұяшықтардағы және басқа абоненттердің ПС терінен келіп түседі. ВЧ-сузуден кейін сигнал корреляторға келеді, ол жерде сигнал спектры қысылады да пайдалы сигнал ци-фрлық фильтрде Уолш коды жәрдемінде ажыратып алынады. Богеттердің спек-тры кеңееді де олар коррелятор шығысында шу көрінісінде пайда болады. Амал-да ПС те радиотрактта түрлі таратылу уақтына ие немесе түрлі БС тердің сигнал-дарын ажырату үшін бірнеше корреляторлар қолданады.

CDMA әдісін қолданатын жүйелерде псевдокездейсоқ шу көзінің синхрони-зациялауын өзгерту жолымен жиіліктер жолағының бір бөлімін желідегі барлық ұяшықтарында қолдану мүмкін. Мұндай қолжететін жиіліктің ресурсын 100% қолдану – CDMA стандартының жоғары абоненттық сыйымдылығын белгілейтін және оны үйымдастыруды жеңілдететін негізгі факторларының бірі болып табы-лады. CDMA негізіндегі жүйелер динамикалық абоненттық сыйымдылыққа ие. 64 Уолш коды болсада бұл теоретикалық шектеу реал жағдайларда жете алын-байды және жүйе абоненттық сыйымдылығы көшпелі станциялардың және көр-ші ұяшықтардың негізгі станцияларының бір уақытта жұмыс орындау кезіндегі ішкі жүйелі интерференциемен шектеледі.

CDMA жүйеде абоненттер саны өзара богеттер денгейіне байланыс. Бірбірі-не сай келтірілген БС сүзгілері «ұзақ-жақын» (far-near problem) эффектіне өте сезгір, жақында жайласқан МС ұлкен қуатта істеп басқа «ұзақ» сигналдарды қа-былдағанда мүмкін болмаған жоғары богеулдер денгейін жасайды, нәтижеде жүйенің өткізу қасиетін төмендетеді. Бұл проблемалар барлық СМС терде бар, бірақ ең көп бүзылулар ортогонал шутәрізді сигналдарды қолданып жалпы жиі-ліктер жолағында істейтін CDMA жүйелерінде кездеседі. Егер бұл жүйелерде қуатты бейімдеу болмағанда еді, олар TDMA негізіндегі ұялы байланыс сипат-тамаларына өте бой берер еді. Сондықтан CDMA-жүйелерінде әрбір станцияның қуатын жеке басқару болмағанда ұлкен проблема туар еді.

Кодтық қол жету жүйесінің эффектив жұмысы мүмкін егер түрлі абоненттер сигналын негізгі станцияның кірісінде тегістелсе. Сонда қаншама тегістеу дәлді-гі жоғары болса соншама қаптау зонасы жоғары болады. Айту керек түра канал-да сигнал бүзылулары ішкіжүйелер богеттері және көпсәулелі тынулар есебіне кем болады, себебі БС терде қуат артықшылығы болады. Сондықтан негізгі проблемалар кері каналда абоненттен БС ке қуатты беймдеу кезінде кездеседі.

Қуатты басқару дәлдігі қаншалықты жоғары болса, өз ара кедергінің деңгейі соғырлым төмен болады. IS-95 стандартында МС қуатын реттеу, 84 дБ динами-калық диопазонда бір дБ қадаммен орындалады, яғни +0,5 дБ дәлдікте жүзеге асады. Көршілес өлшеулер арасындағы интервал  1,25 мс  тең. Қуатты басқару биттері арна трафигі бойынша 800 бит/с жылдамдықпен беріледі. Көп сәулелі сигналдарды  ерекше өңдеуден кейін  оларды қосу арқылы талап етілген сиг-нал/шу  6-7 дБ қатынасын қамтамасыз етеді. Сәулелерді ерекше өңдеу кезінде паралель жұмыс істейтін бірнеше арналарды пайдалану абоненттің бір ұялыдан келесіге өту кезінде МС тің «жүмсақ» қосу режимін жүзеге асырады.

CDMA жүйесі ұяшықтың абоненттық сыйымдылығын оптималдау үшін мүмкін болған қателік ыхтымалдығын алып керекті денгейге әрбір АТ сәулен-тіретін қуатын басқару алгоритмын оптималдайды. Жүйеде қуатты басқарудың үш механизмы көзде түтылады: түра каналда – түйықталмаған сыртпақ; түра каналда – түйықталған сыртпақ; кері каналда (ОК)- сыртқы сыртпақ басқарулар [10, 42. 55].

ОК дағы (БС ке таратушыдан) таратушықұрылғысының қуатын бейімдеу процессы төмендегідей бажарылады. Әрбір ПС үздіксіз қабылданған сигналдағы қателер денгейін таратып отырады. Осы информацияға байланысты БС сәуле-ленген қуатты абоненттер арасында сойлем сапасын жеткілікті етіп үлестіреді. Радиосигнал баяулаған жолындағы абоненттер жоғары қуатты қабылдауға мүм-кіндікке ие. ОК да қуатты бейімдеудің негізгі мақсаты – сота ауданын оптимиза-циялау.

Тура каналдағы (БС тен абонентке) қуатты бейімдеу процессынде екі вари-ант мүмкін болады: ашық цикл (түйықталмаған сыртпақ) және жабық цикл (түйықталған сыртпақ). Тура каналда қуатты басқару схемасы 6.13 суретте келтірілген.

6.13 сурет. Түра каналда қуатты басқару схемасы

Ашық тізбекте ПС қосылғаннан соң БС сигналын іздейді. ПС синхрониза-циясынан  кейін осы сигнал бойынша оның қуатын өлшеу жүзеге асырылады және  БС байланысуды қамтамасыз етуге қажетті етілген сигналдың қуаты есеп-теледі. Есептеу сәулеленуші сигналдың күтімді қуатының деңгейінің қосынды-сымен қабылданған сигнал қуаты 73 дБ ге тең болуына негізделген. Бұл процесс әрбір 20 мс те қайталанады, бірақ ол сондада қажетті қуатты басқарудағы дәл-дікті қамтамасыз ете алмайді, себебі түра және кері каналдар түрлі жиіліктік диапазонда жұмыс орындайды (жиіліктер айырмасы 45 МГц) және таратылу кезінде түрліше сөну денгейіне ие болады да түрліше богеттердің әсеріне кез келеді.

Жабық циклда втарату сигналының қуатын дәл басқаруға болады. БС түрақ-ты әрбір сигналдағы қателіктер ыхтымалдығын бағалап отырады. Егер ол про-грамма берген денгейден артса онда БС сай  ПС ке сәулелентіру қуатты артты-руға бұйрық береді. Басқару 1 дБ қадаммен орындалады. Бұл процесс әрбір 1,25 мс та қайталанады. Бұл басқару процесының мақсаты әрбір ПС керекті сойлеу сапасына жеткілікті минимал қуатты сәулелентіру керектігіне байланысты. Барлық ПС тер нормал жұмыс істеуі үшін керекті қуатты сәулелентіргендігі үшін, одан артық емес, олардың өзара әсері минималданадыда жүйе абоненттық сыйымдылығы артады. ПС тер қуатты басқаруды кең динамикалық диапазо-нында - 85 дБ ге дейін орындалуды қамтамасыз ету керек.

Жүмсақ эстафеталық таратуды (абоненттың бір БС қызмет ететін зонасынан басқа зонаға өткен кезде) қуатты басқару схемасы басқаша. МС бір уақыттың өзінде бірнеше (әдетте екеу) түрлі БС терден қуатты басқару командаларын қа-былдайдыда оларды өзара салыстырады. Егер барлық командалар қуатты артты-руды талап етсе, онда МС кетпе кет I дБ қадаммен өзінің қуатын арттырады.

Түра және кері канадарда қуатты баптау ПС аккумуляторларының қызмет уақытына әсер етеді. CDMA да орташа сәулеленген қуат басқа қол жету әдіс-терді қолданатын жүйелерге қарағанда кем. Бұл тікелей каналды тұрақты иелеу уақытына және күту режимінде болу радидиотелефон параметрлеріне байланыс.

CDMA жүйесінің техникалық талаптары бір қатар TIA стандартарында көр-сетілген: IS-95 - CDMA-радиоинтерфейс; 1S-96 - CDMA- сөздік қызметтер; IS-97 - CDMA-көшпелі станция; IS-98 - CDMA- негізгі станция; IS-99 - CDMA-дерек-терді тарату қызметтері.

6.4 кесте. CDMA стандартының негізгі техникалық сипаттамалары

Qualcomm фирмасының CDMA жүйесі 800 МГц диапазонында жұмыс орындауға есептелген. Жүйе жиіліктер спектрын тікелей Уолш функцияларының 64 кетпе кет түрлеріне қалыптасқан кеңейту әдісіне құрылған. Аналогты сөздік сигналды өңдеу үшін жылдамдылығы 8000 бит/с (9600 бит/с каналда) болған  CELP алгоритмы қолданады. 4800, 2400 и 1200 бит/с жылдамдықтар режимында істеуі мүмкін. CDMA каналдарда орамды кодтау қолданады: тура каналында 1/2 жылдамдықтық кері каналда  1/3 жылдамдыққа ие, жүмсақ шешімге ие Витерби декодері, таратылған хабарлардың орындарын алмастыру. Байланыс каналының жалпы жиіліктік жолағы 1,25 МГц. Qualcomm фирмасының CDMA стандарты жалпы сипаттамалары кесте 2.8 [21, 38, 10] де келтірілген.

CDMA стандарты жабдықтарының құрамы көп жағынан GSM стандарты-ның жабдықтар құрамына ұқсас болып өзі ішінде ПС және БС ке, цифрлық ком-мутаторларға, басқару және қызмет көрсету орталығына, түрлі қосымша құрыл-ғыларға ие. Жүйе элементтерінің бір біріне қосылуы бір қатар интерфейстермен атқарылады. CDMA стандарты ұяшықтар желісінің конфигурациясы 6.14, 6.15 суреттерде келтірілген.

2.23 сурет. CDMA стандартының желі конфигурациясы

6.14 сурет. CDMA стандартының желі конфигурациясы

Екінші ұрпақ жүйелеріне қойылған өте маңызды талап – технологияның иілушендігі және жайлап бар желі инфраструтурасын өзгертпестен дамуы болып табылады.

IS-95 стандартына негізделген осы кезгі желілер сигналды 9,6 кбит/с (код-таумен) және 14,4 кбит/с (кодтаусыз) тарата алады, ал cdmaOne бастапқы спе-цификациялар 8 кбит/с, 13 кбит/с және 8 кбит/с EVRC (Enhanced Variable Rate Vocoder) тарату жылдамдықтарын қамтамасыз етуін ойластырған еді. Казіргі кезде IS-95A стандарт версиясы кеңінен пайдаланады.

IS-95B версиясы бірнеше CDMA түра бағыттағы (базалық станциядан көш-пеліге) каналдарын бірлестіруге негізделген. Жылдамдық 28,8 кбит/с ке дейін артуы мүмкін (жылдамдығы 14,4 кбит/с болған екі каналды бірлестіргенде) не-месе  115,2 кбит/с ке дейін (егер жылдамдығы 14,4 кбит/с болған 8 каналдарды бірлестірсе). IS-95B негізіндегі желілер Internet ке қол жеткізу мүмкін үшінші ұрпақтар пайда болудан алдын. Бірақ пакеттық өңдеу қызметтерін беруден ал-дын БС тер контроллерлерін маршрутизатормен толтыру керек. Стандарт спе-цификацияларында сипаттамалардың сапалы қызмет етуі жақсыланулары көзде түтылады: абоненттің бір БС нан басқасына өткен кезде; сонымен қуатты бас-қарудың анықтығын  0,25 дБ ге дейін жоғарылату, приоритеттік қол жету канал-дарын ұйымдастыру және басқа жақсыланулар.

IS-95C версиясында жиілктік эффективтықты және телефондық желінің сыйымдылығы екі есе артуы модификацияланды. Спецификация қосымша тасы-малдаушыны ортогоналдық көшіру жолымен қосымша каналды ашып одан сиг-налдардың тола кодтық ансамблін (яғни 64 Уолш кодын) синфаздық каналға үқсатып тарату мүмкіндігі қолдану көзде түтіладі. IS-95C негізіндегі жүйелер IS-95A және IS-95B жүйелермен кері сай келтіріледі де ілгерігі жиіліктер жолағын - 1,25 МГц  иелейді. Ілгерігі версияларға қарағанда жүйедегі тарату жылдамдығы 144 кбит/с ке дейін өседі, сонымен терминалдың энергия сарыптауы кемееді.

Казіргі кезде жаңа модификация IS-95-HDK (High Data Rate) жетілдіріліп жатыр. Ол жоғары жылдамдықты ПД лардың мүмкіндіктерін кеңейтеді. Осы стандарты сүйемелдейтін түра каналдағы таратуда жылдамдық  1 Мбит/с ке дейін және одан жоғары болу мүмкін. ОК да  IS-95C мен салыстырғанда жыл-дамдық өзгермейді. IS-95-HDR беретін мүмкіндіктер бірінші кезекте асиммет-рикалық трафикка ие СПД лар мен бірге жұмыс орындау үшін арналған.

7. ОПТОТАЛШЫҚТЫ БАЙЛАНЫС ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫ ЖӘНЕ ЖҮЙЕЛЕРІ

7.1. Жарықтың негізгі қасиеттері

Жарық электромагниттық сәуленің бір түрі болып бөлшектермен (фотон-дар деп аталатын) немесе толқындармен жасалады. Фотондар электрондардың жоғары энергиялық жағдайдан төмен энергияға өту кезінде сәулеленеді. Толқын-дар электрондық тербелістерімен тітректелінеді.

Екі түр — көнделең және бойлама толқындар бар. Көнделең толқындар-дың кұрастырушылыры толқын таралу бағытына тік бағытта өзгереді, ал бой-лама толқындарда – толқын бойлап өзгереді.

Жарық төменгі сипаттамаларға ие көнделең толқындармен жасалады: амп-литуда, толқын үзындығы, жиілік және жылдамдық. Сигналдарды оптикалық та-ратуда қолданатын жарық түрлерінің толқын үзындықтары 850-1600 нм аралы-ғында жатады. Жарық толқындары бірнеше қатар сипаттамаларға ие. Отикалық желілер жағдайында маңызды роль қайту, сыну, дифракция және интерференция құбылыстары ойнайды. Жарық жылдамдығын вакуумда және заттекте салыстыр-ғанда мөлшерлі өлшеуі, мысалы шишада, сындыру көрсеткіші (RI) болады. Қан-шама сындыру көрсеткіші жоғары болса соншама сигнал таралу жылдамдығы берілген материалда төмен болады.

Жарық төмен сындыру көрсеткішіне ие заттектен жоғары сындыру көрсет-кішіне ие заттекке өткенде ол өзінің таралу бағытын өзгертеді. Снелиус заңынан  жоғары сындыру көрсеткішіне ие заттың ішінде таралып шекараға белгілі түсу бұрышы астында түскенде ол толасымен қайтады. Бұл құбылыс тола ішкі қайту деп аталады.

7.2. Оптоталшықты кабелдер

• Не үшін оптоталшықты оптика?

• Оптоталшықты кабел конструкциясы

• Өткізі жолағында не жасырылған

• Сигналдарды тарату проблемалары

• Децибелдер — не?

• Дисперсия

• Резюме

Егер компьютерлік байланыс пошта жүйесін моделдесе, онда оптикалық сигналдарды транспорттау поштаны пошта ішінде конвейер жәрдемінде көші-руге эквивалент – оның ролі өте маңызды.

Интернеттің жылдам дамуы провайдерлерді жоғары жылдамдықты байла-ныс жолдарын қолдануға мәжбүрлейді. Жоғары технологиялық оптоталшықты кабелдердің пайда болуы үзақ аралықтарға тарату жылдамдықтарды 2,5-10 ден 40 Гбит/с ке дейін артты. Жылдамдықтың мүндай кескін артуы оптоталшықты ка-белдерді өндіру процессін жақсылаумен байланысты, сонымен жеке жағдайда араласпаларды жарықты тарататын жарықөткізетін және оны орап өтуші плаки-ровка (cladding) қабаттарынан алып тастау мәселелерін табысты шешумен де байланысты. Айтылған екі компоненттері оптоталшықты кабельдық жолдары-ның екі түрлеріне бөлінуін анықтайды: бірмодалық және көпмодалық. Кейінгі осы екі ти-птерді жақсылау тарату қашықтығының шектеумен байланысты көп түрлі проблемаларды жоғалтулармен байланыс болды.

Не себептен оптоталшықтың өзі?

Оптикалық желілердің негізін түсіну үшін оптоталшықты кабельдің артық-шылықтарынан бастау керек. Оптоталшықтық бағытта қозғалу немен байланыс-ты? Бұған тез жауап беруге болар еді -  олардың өткізу қабилетімен, бірақ опти-калық талшықтарының артықшылықтары осымен шектелмейді. Олардың қата-рына қауыпсыздық, иілушендік және желінің үзақ арақашықтықтары да енгізі-леді.

• Өткізу қабилеті — Оптоталшықты кабельдер мыс сымдарға қарағанда өте жо-ғары өткізу қабилетіне ие. Коаксиалдық кабелдер бір уақыттың өзінде 2000 ана-логтық телефондық сойлеулерді тарата алады, егер әрбіреуне  64 Кбит/с қажет болса, немесе барлығы болып 125 Мбит/с жылдамдықпен таратады. Оптотал-шықтар үшін жоғары шекараны көрсету қиын, себебі ізденістердің көп бөлімі байланыс қашықтықтары айналасында жиылған. Сонда да NEC Corporation компаниясы 2001 жылы наурыз айында 117 км арақашықтыққа жүықтап 10,9 терабит/с жыл-дамдықпен сигналдарды тарата алуын хабарлады, сонымен мыс кабеліне қараған-да өткізу қабилетін 80000 рет арттыра алу мүмкіндігі бар.

• Құны — Оптикалық жүйелердің өткізу қабілеттілігі жоғарылаумен бірге олар-дың құны төмендей түсті, ол міс сымдар жолдарының құнынан да төмендеп кет-ті. Оптоталшықты жолдарды құру құны да төмендеді, себебі оптоталшықты ка-бельдердің өлшемдері мыс кабельдеріне қарағанда төмен. Диаметрі жарым дюим бір фут оптоталшықты кабель салмағы бірнеше унцияға тең, ал міс кабелінің бір неше дюим диаметріне ие сондай бөлімінің салмағы бірнеше фунтқа жетеді. Ал кабель  өлшеулерінің артуы олардың траншеяға жайласатын санын кемейтеді.

• Байланыс алыстығы — Оптоталшықтар мыс сымдарға қарағанда деректерді үл-кен алыстыққа таратуға мүмкіндік жасайды, сонымен сигналды регенерациялау-ды және синхрондауын тіктеуді талап етпейді. Өте алыс тартылған оптикалық жолдардар технологиясын қолданғанда сигналдарды регенерациясыз 1500-2000 километрге жеткізсе болады, нәтижеде байланыс каналының құны түседі.

• Электрикалық шуларға тұрақтылық — Оптоталшықты жолдарда электрикалық байланыстарды қолданбағандықтан олар шуларға өте түрақты. Сонымен жүйе өзі шуларды таратпайды да сигналдарды бүзатын тысқы электрикалық шуларды сезбейді. Бұл дегеніміз оптоталшықты кабельдерді кушті кабельдер, генератор-лар немесе қалаған шуларды тарататын саймандар жақынында өткізу мүмкін, сонда да сигналдар сезілерлі бүзылмайды.

• Электрикалық байланыстардың жоқтығы — Осыған ұқсас оптоталшықты ка-бельдер электрикалық қосқыштарды істетпегендіктен олармен жұмыс орындау басқа түр кабельдерге қарағанда аншама қаупсіз. Мыс кабельдік жолдарда әр кезі жоғары кернеу болу ыхтымалдығы бар, нәтижеде қызметшілерге және басқа адамдарға да қауып түдырылуы мүмкін. Оптикалық кабельдер жағдайында бұн- дай қауып болмайды.

• Деректердің жоғары қауыпсыздығы — Оптоталшықты кабелдер жәрдемінде та- ратылған хабарларды қолға тұсіру мүмкін болсада аншама қиын, және оның қа-ла ған әрекеттері жолдарда қосымша жоғалтулармен байланыс болып оларды оңай тапса болады. Оларға қарағанда сигналдарды сәулелентіретін электрикалық кабельдерді байқаусыз тыңдау аншама жеңіл.

Жоғарыда айтылғандарға қарамастан оптикалық кабельдерде ешқандай про- блемалар жоқ деп ойлауға болмайды. Олардың ішінде өте маңыздысы желі ком- поненттерінің жоғары құны. Оптикалық кабельдық жолдардың мысқа қарағанда тартымды болсада оптикалық құрылғылар электрикалыққа қарағанда қымбат. Бірақ құны мәселелері ден басқа оптоталшақты жолдар провайдерлері алдында жолдарды монтаждау және кабельдерді ию басты проблемалары түрады.

• Монтаж проблемалары — Оптик кабелдерді бірге қосу әдістері ешқашанда оңай болмаған. Оптоталшықты кабелдер пайда болған кездері оларды қосатын элеме-нттерде пайда болды, бірақ олар сенімді болмастан әрбір қосқанда сигнал қуаты 3 децибел ге дейін жоғалтуларға кездесті. Осы жоғалтулардын құтылу мақсатта-рында кабельдер ұштары шишаны еріту жолымен қосылар еді, бірақ бұл өте нәзік және дәл құрылғыларды талап етер еді және бұл жұмысты оңай орындауға қиын соғар еді, әсіресе суық және қар борап түрған кездері.

• Кабелдер иілімі — Жарық оптикалық талшық бойлаб оның қабырғаларынан ай- надай шағылысып таралады. Бірақ шағылысу белгілі түсу бұрышы шамасында ға на болады. Әдетте бұл проблема болмайды да талшықтарды июге болады. Бірақ талшықтарды өте көп игенде немесе оларда микроиілулер (microbends) деп ата-лушы дефектер болса түсу бұрышы критикалық бұрыштан кем болып қалуы мүмкін, нәтижеде жарық ағымының бір бөлегі орта тамырдан шығып кетуі мүм-кін.

Оптоталшықты кабельдің құрылымы

Автомашинеге ұқсас оптоталшықты кабельде негізгі қаңқаға ие болуы ке-рек. Кабель массасының 10 проценттен төмені ғана оптикалық байланысты амал-ға асыру үшін фотондарды таратуға қажет. Кабельдің қалған бөлімі оның берік-тігін белгілейді және оны айналадағы ортадан сақтайды кабель жайласқан жерде узақ уақыт шыдауы үшін.

Енді бұлардың барлығын жақынрақ қарастырайық. Жалпы пайдалану желі-лерінде қолданатын оптоталшықты кабельдер өзінде бес ерекше компоненттерге ие — шишадан немесе кремний диоксиды болған жарық өткізетін өзек, плаки-ровка, буферлық қабат, материалды берік ететін қабат және сыртқы қорғау қа-бық (4.1 сурет).

4.1 сурет. Бес қабаттық оптоталшықты кабельдің құрылымы

Қалаған шиша жарамайды

Біз шиша түралы айтқанымызда терезелерде немесе бөтелкелерде қолдана-тын шиша түрасында айтпаймыз. Тұрмыстық шиша бес түрлі құрамға ие ерітпе болады: құм, яғни кремний диоксиды, (Si02); натрий карбонаты (Na2C03), крем-неземдың еру температурасын түсіру үшін; кальций карбонаты немесе известняк (СаС03) және магний карбонаты (MgC03), кременеземно-натрий оксидтық ара-ласпаны суда ерімеуі үшін. Осы шишадан ерекше оптоталшықты кабельдерді жасау үшін қолданатын шиша бірнеше арнайы инградиенттер қосылған таза ері-тілген кремний диоксидынан жасалады. Натрий карбонаты қолданбағаны үшін кремнезем негізінде жасалған оптоталшықтарды алу үшін өте жоғары температу-ралар шамасы 1700 °С араласпаны еріту және шишаны алу үшін керек.

Осы жолымен алынған шиша оптоталшықты кабелдерді жасайтын өндіру-шілерді қызықтыратын екі қасиетке ие. Біріншіден олар өте жоғары температу-раға (900 °С) үзақ уақыт шыдамды.  Ал шиша талшық таза кремнеземдан болған-дықтан жарық жүтуы өте аз болады, нәтижеде сигнал үлкен арақашықтықтарға әдеттегі шишаларға қарағанда тарала алады.

Оптоталшықты кабельді қолға алың. Үстап түрғандарың тысқы қорғау қа-бығы. Кабельді қолдануына қарап қабықтар түрліше заттардан жасалады. Ғима-рат ішінде жатқызылатын кабельдерде  поливинилхлорид қолданады. Сыртқы кабельдерде полиэтилендік қабықтар қолданады.

Сыртқы қабатын алып тастасаңыздар оның астында берік ететін қабатты көресіздер, ол талшықты  жатқызу кезінде сытнаудан және артықша механика-лық кернеулерден сақтайды. Турлі беркітетін  материалдар қолдануы мүмкін, соның ішінде Aramid (кевлар деп танымал) шишалы тоқыма және шиша талшық-тармен толтырылған пластмасса.

Беріктеу материалдың астында пластмассалық қаптама орналасқан. Ол өнімдік процестың соңында жайластырыладыда жарық тарататын өзекті және плакировканы иілу кезінде артықша жүктемелерден, сонымен тырнаулардан және шаңнан сақтайды. Бұл қаптаманың жуандығы 250-900 микрон (мкм) болып екі қабаттан болады. Плакировка қабаты ішкі жұмсақ қабатпен оралған, онда оп-тикалық талшық жайласқан. Ішкі қабат ортадағы өзекті ашуға мүмкіндік береді, ал қаттырақ тысқы қабат талшықты жұмыс кезінде сақтайды.

Оптоталшықты кабельдің орталық өзегі және плакировка оптикалық жүйе-нің негізі деп айтса болады. Адам шашындай жүандыққы ие және қаттылығы стальдай кабель бойлап жарық а.ымын тарататын орталық өзек кремнеземдан жасалады. Плакировка орталық жарық тарататын жиланы орап алады, бұл су-перайна болып қызмет етеді, онда тола қайту құбылысы қолданады, бұл сигнал-дарды талшық бойлап таратуға мүмкіндік жасайды егер жарық шекараға белгілі бұрыш астында түссе. Екі элементтердің өлшемдері бір маркировкамен беріледі «өзектің диаметрі/плакировка диаметрі».

Орталық өзектің диаметрі жарықты қаншама жеңіл және қандай дәрежеде шиша талшығы ішінде устап тура алуының негізгі факторы бола алады. LED не-месе лазер жәрдемінде жарықты инжекциялағанда талшық бойлап сондай жарық импульстары таратылады, егер олар орталық өзек қабырғаларымен білгілі бұ-рыш астанда урылса, ол бұрыштарды анықтау үшін сандық апертура (NA — nu-merical aperture) қолданады. Қаншама орталық өзек диаметрі көп болса соншама жарық диодының немесе лазердың сәулесі өңай бейімделеді (юстировка етіледі).

4.2 сурет. Сандық апертура аралығында талшыққа түскен барлық жарық сәуле-лері ол бойлап таралады, қалған сәулелер плакировка қабатында жоғалады.

Егер жарық ағымы керекті бұрышпен жарық талшығына инжекция етіл-месе  ол талшық бойлап таралмайды, бірақ бұл қандай бұрыш? Айтылған бұ-рышты көрсету үшін дайындаушылар сандық апертураны қолданады. Дәл сан-дық мәндері формула жәрдемінде есептеледі: RI12-RI22 мүнда RI1 — орталық жиланың сындыру көрсеткіші, ал Rl2 — плакировканың сындыру көрсеткіші. Басқаша айтқанда ашылуы мүмкін болған бұрышқа ие талшық көнделеңіне қой-ылған воронканы елестетіңдер. Сонда NA — воронканың ашылуымен шектелген ең ұлкен бұрыштың синусы (4.2 сурет) болады.

Оптоталшықты кабельдердің түрлері

Оптоталшықты кабельдерде оптиканың ойынын «Сигналды импульстар-дың дәлдігін жоғатпастан қашығраққа тарат» деп атауға болар еді. Сонда пайда болатын қиындықтар екі сипаттамаға ие. Біріншіден бірнеше себептерге бай-ланыс сигналдар талшық бойлап таралғанда баяулайды немесе бұзылады. Екін-шіден талшықтарды қосатын жоғарысапалы компоненттер қымбат. Осы фактор-лардыңғ әсерлері нәтижесінде негізінде екі түр кабельдердің пайда болуына акелді — көпмодалы және бірмодалы, сонымен тағыда бірнеше қосымша түрлер. Әрбірі түрлі айнымалы шамалардың өзгеру диапазонын белгілейтін стандарт-тарға бойсынады. Корпоративтық желілерде көбінше көпмодалы оптоталшық-тық кабельдер қолданылады. Бұл кабельдер үшін орталық өзектің үлкен диа-метрі (50 немесе 62,5 мкм) тиісті болып олар бір километр арақашықтықта жүм-салады. Жарық өткізуші жила диаметрінің үлкендігі импульстар оптоталшық бойлап тарағанда түрлі жолдарды  немесе модаларды пайдалануға мүмкіндік жасайды (4.3 сурет).

Көпмодалық оптоталшықты кабелдердің екі түрі бар, олар баспалдақты және бір қалыпты сындыру көрсеткіштерінің профилдеріне ие. Баспалдақты сындыру көрсеткішінің профиліне ие оптоталшықты кабельдерде RI мәні орта-лық өзектің диаметрі бойлап бірдей, сонымен олар кәзіргі кезде кем пайдала-нады. Сындыру көрсеткішінің градиенттік профиліне ие оптоталшықты кабель-дер сигналдрды олардың сындыру көрсеткіштері RI бірқалыпты диаметр бойлап ортаға қарап асып отырғаны және ортадан сыртқа қарай бірқалыпты кемею есе-біне сигналдарды аншама ұлкен арақашықтыққа тарата алады. Ортада сындыру көрсепткіші максимумға жетеді (4.4 сурет).

4.3 сурет. Көпмодалық оптоталшықты кабельдердің орталық жиласының ұлкен өлшемдері көп жарық траекторияларының бар болуына келтіреді. Олар модалар деп аталады. Олар бойыншы жарық талшық бойлап таратылады.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антонян А.Б. Подвижная сотовая связь в России на пороге третьего тысячелетия // Технологии и средства связи, 1997, № 5, с. 44-48.

3. Аболиц А.И. Персональная спутниковая связь // PC Week/RE, май 1997.

4. Аболиц А.И. Пользовательская спутниковая связь России// Вестник связи, 1995, № 12, с. 10-11.

6. Авдеева Л, В. Сети персонального радиовызова: концепция и прогресс // Мир связи и информации: Connect! 1997, № 5, с. 30-32.

8. Авдеев С. М., Милашевский И. А., Ратынский М. В. Стандарт DCS-1800 в мире и в России: шаг к персональной связи // Мобильные системы, 1997, № 1, с. 15-18.

9. Айзин ф., РатынскиЙ М. Цифровой стандарт сотовой связи D-AMPS в России // Мир связи, 1996, № 4, с. 26-28, 30.

10. Андрианов В.И., Соколов А.В., Средства мобильной связи. - СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 1998,256 с.

12. Быховский М.А. и др. Методика расчета абонентской емкости в сетях сухопутной стационарной радиотелефонной связи на основе технологии CDMA // Мобильные системы, 1998, №3, с. 27-29.

18. Ворсано Д. Кодирование речи в цифровой телефонии // Сети и системы связи, 1996, №1,с. 84-87.

20. Громаков Ю. А. Современные технологии подвижной связи // Радио, 1997, № 5.

21. Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи. - М.: Эко-Трендз, 1997,238 с.

24. Гольдштейн Б.С. Конвергенция мобильных и интеллектуальных сетей // Вестник связи, 2000, № 4, с. 15-24.

25. Гришанков Б.Т. TETRA: технология цифровой транковой радиосвязи // «Электроника: Наука, Технология, Бизнес», 1998, № 2.

26. Данилов В.И. Сотовые теелфонные сети стандарта GSM. Учебное пособие. - СПб.: РИО СПбГУТ, 1995.

28. Гершман И.Р. Сертификация оборудования сотовой подвижной связи в системе «Электросвязь» // Вестник связи, 1999, № 2.

29. Никодимов И.Ю., Мансырев М.И. Планирование сети GSM // Сети и системы связи, 1999, № 13.

31. Калашников А. Спутниковая система персональной связи «Глобалстар» // Радио, 1997, № 2, с. 68-69.

32. Калашников А. Средневысотная система персональной спутниковой связи // Радио, 1997, №3, с. 67.

34. Кларк Дж., Кейн Дж. Кодирование с исправлением ошибок в системах цифровой связи. - М: Радио и связь, 1987.

36. Концепция развития связи Росссийской Федерации / В.Б. Булгак, Л.Е. Варакин, Ю.К. Ивашкевич и др.; Под ред. В.Б. Булгака, Л.Е. Варакина. - М.: Радио и связь, 1995, 224 с.

38. Невдяев Л. CDMA: IS-95 // Сети, 2000, № 3.

42. Невдяев Л. CDMA: управление мощностью // Сети, 2000, № 4, с. 18-19.

43. Ламекин В. Ф. Сотовая связь. - Ростов-на-Дону: Феникс, 1997, 172 с.

46. Макаров Н.В. Первые шаги TETRA // Вестник связи, 1997, № 2.

47. Миронос В. Службы SMS: коротко и удобно // Сети, 1999, № 4.

49. Невдяев Л. М. Персональная спутниковая связь. - М.: Эко-Трендз, 1998.

51. Пакетная коммутация в сетях мобильной связи // Электросвязь, 1999, № 7, с. 43-44.

52. Пейджинговая связь. Вчера, сегодня, завтра...// Радио, 1996, № 2, с. 32-34.

53. Рабинер Л. Р., Шафер Р. В. Цифровая обработка речевых сигналов. - М.: Радио и связь, 1981.

54. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. - М.: Мир, 1978.

55. Ратынский М.В. Основы сотовой связи / Под ред. Зимина Д.Б. - М.: Радио и связь, 1998, 248 с.

58. Румянцев М. В. Пейджинговые системы // Мобильные системы, 1997, № 2, с. 47-49.

59. Самуилов К.Е. Никитина М.В. Сети сотовой подвижной связи в стандарте GSM // Сети, 1996, №6.

60. Связь с подвижными объектами в диапазоне СВЧ / Под ред. У.К. Джейкса: Пер. с англ. / Под ред. М.С. Ярлыкова, М.В. Чернякова. - М.: Связь, 1979, 520 с.

61. Симонов М., Поволодский И. Развитие связи России// Технологии и средства связи, 1997, №2.

63. Системы подвижной радиосвязи / И.М. Пышкин, И.И. Дежурный, В.Н. Талызин, Г.Н. Чвилев; Под ред. И.М. Пышкина. - М.: Радио и связь, 1986, 328 с.

65. Спутниковые системы связи России. - М.: Эко-Трендз, ТЭК, т. 49, 1994,

67. Тамаркин В.М., Невдяев Л.М., Сергеев СИ. Современные системы связи. - М.: ЦНТИ "Информсвязь", 1994.

69. Тамаркин В.М., Сергеев СИ., Невдяев Л.М. Перспективные системы и стандарты транкинговой связи // Сети и системы связи, 1997, № 2.

70. Тамаркин В. М., Невдяев Л. М., Сергеев С. И. Низкоорбитальные системы спутниковой связи. - М: ЦНТИ «Информсвязь», 1995.

72. Толмачев Ю. А. Глобальная подвижная персональная спутниковая связь // Технологии и средства связи, 1997, № 1.

74. Ширяев А. Низкоорбитальные системы связи глазами потребителя // Технологии и средства связи, 1997, № 1.