# Министерство образования и науки Республики Казахстан

Южно-Казахстанский государственный университет

им. М. Ауэзова

А.Т. Сулейменов, К.С. Байболов, М.И. Сатаев,

М.К. Серкебаев, Г.Д. Кенжалиева, Л.М. Сатаева

ОХРАНА  ТРУДА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Шымкент 2015

УДК 658.345:66 .003.8(075. 8)

ББК 66.11.1

Сулейменов А.Т., Байболов К.С., Сатаев М.И.,

Серкебаев М.К., Кенжалиева  Г.Д., Сатаева Л,М.

Рецензенты:

А.А.Анарбаев - доктор технических наук, профессор;

Ш.З.Ескендиров   -  доктор технических наук, профессор;

С.С.Серманизов  - доктор технических наук, профессор:

# Учебник  предназначен для студентов, преподавателей и научно-технических работников связанных с  безопасностью  жизнедеятельности и охраной окружающей среды и представляют собой изложение общих  вопросов  безопасности.

Описаны методы и средства защиты работающих от воздействия опасных и вредных производственных факторов. Рассмотрены вопросы безопасности труда, электро-пожаробезопасности, освещения и производственный шум и вибрация в промышленности.  Приведены сведения о процессе горения, пожарных свойствах материалов. Изложены требования при  учете и расследовании несчастных случаев  и профзаболеваний на производстве. Приведены нормативные и правовые  документы по вопросам охраны  труда.

В  учебнике   представлены  и  изложены вопросы защиты населения в чрезвычайных ситуациях природного и  техногенного характера, оценки  обстановки  и устойчивости  работы  объектов  народного хозяйства в  чрезвычайных  ситуациях.

Учебник  рекомендован к изданию методическим советом  ЮКГУ им. М. Ауэзова, протокол  №     от        2015г

УДК 658.345:66 .003.8(075. 8)

ББК 66.11.1

Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова

Оглавление

|  | Введение | 10 |
| --- | --- | --- |
|  | Глава 1 ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА | 12 |
| 1.1 | Правовое регулирование охраны труда | 12 |
| 1.2 | Организация охраны труда | 13 |
|  | Глава 2 СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЫХ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ПРОИЗВОДСТВЕ | 19 |
| 2.1 | Основные понятия и определения | 19 |
| 2.2 | Система стандартов безопасности труда | 20 |
| 2.3 | Организация функции служб охраны труда на предприятии | 21 |
| 2.4 | Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением законодательства по охране труда | 23 |
| 2.5 | Производственный травматизм и меры по его предупреждению | 26 |
|  | Глава 3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА В ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 31 |
| 3.1 | Общие санитарно-технические требования к производственным помещениям и рабочим местам | 31 |
| 3.2 | Вентиляция и кондицирование воздуха | 37 |
| 3.3 | Эргономика и техническая эстетика | 39 |
| 3.4 | Токсичность веществ и предупреждение профессиональных отравлений | 42 |
| 3.4.1 | Зависимость токсичного действия от химической структуры вещества | 43 |
| 3.4.2 | Комбинированное действие химических веществ | 47 |
| 3.4.3 | Производственная пыль и ее вредность | 47 |
| 3.4.4 | Действие промышленных ядов в зависимости от условий труда и особенностей организма | 49 |
| 3.4.5 | Зависимость токсичного эффекта от концентрации (дозы) промышленного яда | 50 |
| 3.4.6 | Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе | 51 |
| 3.4.7 | Методы определения концентрации газов, паров и пыли в воздухе | 52 |
| 3.4.8 | Предупреждение профессиональных отравлений заболеваний | 57 |
| 3.4.9 | Химические ожоги и их предупреждение | 61 |
| 3.4.10 | До врачебная помощь и основные принципы лечения профессиональных отравлений | 63 |
|  | Глава 4 РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ | 68 |
| 4.1 | Свойства ионизирующих излучений | 68 |
| 4.2 | Взаимодействие излучений с веществом | 70 |
| 4.3 | Измерения ионизирующих излучений | 72 |
| 4.4 | Биологическое действие излучений | 73 |
| 4.5 | Удаления и захоронение отходов | 83 |
|  | Глава 5 ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ | 85 |
| 5.1 | Метеорологические условия производственной среды | 86 |
| 5.2 | Производственный шум и его воздействие на человека | 88 |
| 5.2.1 | Действие шума на организм человека | 89 |
| 5.2.2 | Нормирование уровня шума | 92 |
| 5.2.3 | Методы борьбы с шумом | 94 |
| 5.3 | Производственная вибрация и ее воздействия на человека | 95 |
| 5.3.1 | Воздействие вибрации на организм человека | 96 |
| 5.3.2 | Допустимые уровни вибрации | 97 |
| 5.3.3 | Методы снижения уровня вибраций машин и оборудования | 100 |
| 5.4 | Влияние на организм человека электромагнитных полей лазерного и ультрафиолетового излучений | 101 |
| 5.4.1 | Электромагнитные поля радиочастот | 101 |
| 5.4.2 | Электрические поля токов в промышленной частоты | 103 |
| 5.4.3 | Статическое электричество | 105 |
| 5.4.4 | Лазерное излучение | 107 |
| 5.4.5 | Ультрафиолетовое излучение | 110 |
| 5.5 | Требования к освещению помещений и рабочих мест | 112 |
|  | Глава 6 ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ | 119 |
| 6.1 | Электробезопасность при пожажении электрическим током и его воздействия на организм человека | 119 |
| 6.2 | Защита от опасности поражения электрическим током | 123 |
| 6.3 | Техника безопасности при эксплуатации электроустановки | 125 |
| 6.4 | Механизм токсичного действия производственных вредностей на организм человека | 132 |
| 6.5 | Меры безопасности при погрузке, разгрузке и перемещении грузов | 137 |
| 6.6 | Техника безопасности при эксплуатации подъемно-транспортных средств | 139 |
| 6.7 | Меры безопасности при эксплуатации котлов и сосудов, работающих под давлением | 142 |
| 6.8 | Техника безопасности и при производстве сроительно-монтажных и ремонтных работ | 147 |
|  | Глава 7 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | 151 |
| 7.1 | процессы горения | 152 |
| 7.2 | Механизм процесса горения | 154 |
| 7.3 | Горение и взрывы газо-и паро-воздущных смесей | 160 |
| 7.4 | Концентрационные и температурные пределы воспламенения (взрываемости) | 164 |
| 7.5 | Горение и взрывы пылей и пыле-воздушных смесей | 170 |
| 7.6 | Самовозгорание и классификация веществ, склонных к самовозгоранию | 174 |
| 7.7 | Импульсы во спламенения | 179 |
| 7.8 | Оказание помощи при поражении электрическим током | 182 |
| 7.9 | Противопожарная профилактика в зданиях и на территории предприятий | 191 |
| 7.10 | Категорирование помещений и зданий по взрывоопасной и пожарной опасности | 194 |
| 7.11 | Организация пожарной охраны на предприятиях | 197 |
| 7.12 | Возгораемость строительных материалов и огнестойкость | 198 |
| 7.13 | Средства тушения и пожарная сигнализация | 203 |
|  | Глава 8 ГАЗОСПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ | 211 |
| 8.1 | Спецодежда | 211 |
| 8.2 | Защитные пасты (мази), моющие и очищающие средства | 211 |
| 8.3 | Защита органов дыхания | 213 |
| 8.4 | Защита глаз | 220 |
| 8.5 | Газоспасательная служба | 224 |
|  | Глава 9 РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ | 226 |
| 9.1 | Специальные расследования и учет групповых тяжких и смертельных несчастных случаев | 226 |
| 9.2 | Методы анализа производственного травматизма | 233 |
| 9.3 | Отчет о несчастных случаях и анализ причин их возникновения | 233 |
| 9.4 | Совместное расследование несчастных случаев с другими инспекциями | 236 |
| 9.5 | Случаи, не связанные с производством | 238 |
| 9.6 | Возмещение ущерба | 241 |
|  | Часть 2 ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩИЕ СРЕДЫ | 244 |
|  | Глава 10 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ | 244 |
| 10.1 | Основные понятия | 244 |
| 10.2 | Характеристика и классификация ЧС природного характера | 248 |
|  | Стихийные бедствия геологического характера |  |
|  | Землетрясения |  |
|  | Вулканическая деятельность |  |
|  | Рекомендации населению по поведению во время землетрясений |  |
| 10.3 | Оползни | 263 |
|  | Сель |  |
|  | Снежные лавины |  |
|  | Рекомендации населению по действиям при угрозе и в ходе оползней, селей и обвалов |  |
|  | Глава 11 СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО И ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА | 277 |
| 11.1 | Ураганы и бури | 277 |
|  | Классификация ураганов и бурь |  |
| 11.2 | Смерч | 281 |
|  | Классификация смерчей |  |
|  | Пыльные (песчаные) и беспыльные бури |  |
|  | Снежные бури |  |
|  | Рекомендации населению по действиям при угрозе и во (время ураганов, бурь и смерчей |  |
| 11.3 | Наводнение | 285 |
|  | Классификаций наводнений |  |
|  | Заторы и зажоры льда на реках |  |
|  | Краткая характеристика заторов и зажоров |  |
|  | Классификация заторов и зажоров |  |
|  | Нагоны |  |
|  | Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнений |  |
| 11.4 | Цунами | 297 |
|  | Рекомендации населению по действиям при цунами |  |
| 11.5 | Природные пожары | 301 |
|  | Лесные пожары |  |
|  | Классификация лесных пожаров |  |
|  | Рекомендации населению по профилактике лесных и торфяных пожаров, меры безопасности при их тушении и вилам защиты от них |  |
|  | Глава 12 МАССОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ | 309 |
| 12.1 | Массовые заболевания. Термины и определения | 309 |
|  | Особо опасные инфекционные болезни людей |  |
|  | Классификация инфекционных болезней людей |  |
| 12.2 | Особо опасные инфекционные болезни животных | 314 |
|  | Классификация инфекционных болезней животных |  |
| 12.3 | Особо опасные болезни растений | 317 |
|  | Классификация болезней растений |  |
|  | Глава 13 ХАРАКТЕРИСТИКИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЧС | 319 |
| 13.1 | Аварии на химически опасных объектах | 320 |
|  | Классификация аварий на химически опасных объектах |  |
|  | Классификация аварий на радиационно-опасных объектах |  |
| 13.2 | Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах | 326 |
|  | Аварии на гидродинамически опасных объектах |  |
|  | Прорыв гидродинамически опасных объектов |  |
|  | Аварии на транспорте |  |
|  | На железнодорожном |  |
|  | На автомобильном |  |
|  | На автомобильном |  |
|  | На водном |  |
| 13.3 | Рекомендации пассажирам по поведению и действиям на транспорте при авариях и катастрофах | 338 |
|  | Железнодорожный транспорт |  |
|  | Автомобильный транспорт |  |
|  | Водный транспорт |  |
|  | Аварии и пожары в метро |  |
|  | Аварии на коммунально-энергетических сетях |  |
| 13.4 | Состояние окружающей среды | 353 |
|  | Изменения состояния суши |  |
|  | Изменение свойств воздушной среды |  |
|  | Изменение состояния гидросферы |  |
|  | Изменение состояния биосферы |  |
|  | # Глава 14 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ И ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ | 364 |
| 14.1 | Регулирование отношений между народно- правовой базы в области оружия массового поражения | 364 |
| 14.2. | Защита населения | 370 |
|  | # Укрытие населения в убежищах |  |
|  | Герметизированные коллективные средства РХБ защиты –убежище |  |
| 14.3. | # Виды и основные свойства боевых биологических средств | 377 |
|  | # Сибирская язва |  |
| 14.4 | # Средства индивидуальной защиты | 382 |
|  | # Классификация средств индивидуальной защиты |  |
|  | # Средства защиты кожи |  |
| 14.5 | # Эвакуация населения | 395 |
| 14.6 | # Характеристика ядерных взрывов и их поражающих факторов | 402 |
| 14.7 | Оценка радиационной обстановки | 408 |
| 14.8 | Оценка химической обстановки | 419 |
|  | Пожарная обстановка |  |
|  | # Глава 15 УСТОЙЧИВОСТЬ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ | 425 |
| 15.1 | # Влияния факторов на устойчивость работы промышленных объектов | 426 |
|  | Район расположения объекта |  |
|  | Внутренняя планировка и застройка территории объекта |  |
|  | Технологический процесс |  |
|  | Системы энергоснабжения |  |
|  | Система управления |  |
|  | Система материально-технического снабжения |  |
|  | Подготовка объекта к восстановлению |  |
| 15.2 | Пути и способы повышения устойчивости промышленных объектов | 431 |
|  | Повышение устойчивости технологического и станочного оборудования |  |
|  | Повышение устойчивости технологического процесса |  |
| 15.3 | Мероприятия по уменьшению вероятности возникновения вторичных факторов поражении и ущерба от них | 444 |
| 15.4 | Подготовка к восстановлению производства после поражения объекта | 450 |
|  | Литература | 452 |

Введение

Основными задачами трудового законодательства РК являются создание необходимых правовых условий, направленных на достижение баланса интересов сторон трудовых отношений , экономического роста, повышение эффективности производства и благосостояние людей.

В частности, задача охраны труда состоит в обеспечении нормальных условий деятельности людей , их жизни, в защите человека и природной среды от воздействия опасных и вредных факторов , превышающих нормативно-допустимые уровни. Поддержание оптимальных условий деятельности и отдыха человека создает предпосылки для проведения наивысшей работоспособности и продуктивности.

Обеспечение безопасности труда и отдыха способствует сохранению жизни и здоровья людей благодаря снижению травматизма и заболеваемости. Поэтому, объектом изучения охраны труда является комплекс отрицательно воздействующих явлений и процессов в системе «Человек – производственные процессы – окружающая среда».

Основополагающая формула охраны – предупреждение потенциальной опасности. Потенциальная опасность является универсальным свойством в процессе взаимодействия человека со средой обитания. Все действия человека и компоненты среды обитания( прежде всего технические средства и технологии), кроме положительных свойств и результатов, обладают способностью генерировать опасные и вредные факторы.

В современном мире к опасным и вредным факторам естественного происхождения (повышенные и пониженные температуры воздуха, атмосферные осадки грозовые разряды др.) прибавились многочисленные опасные и вредные факторы антропогенного происхождения: шумы, вибрация, повышенные концентрации  токсичных веществ в воздухе, водоемах, почве, электромагнитные поля, ионизирующие излучения и др.

Рост антропогенного воздействия на природную среду не всегда ограничивается прямым воздействием. Например, ростом концентрации токсичных примесей в атмосфере. При определенных условиях возможно проявление вторичных негативных воздействий на природную среду и человека (процесса образования кислотных дождей, смога, парникового эффекта, разрушение озонового слоя земли, накопление токсичных и канцерогенных веществ в организме животных и рыб, в пищевых продуктах и др.).

Стремительное  наращивание добычи природных ресурсов, широкое применение удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве, мелиорация земель – поставила ряд регионов страны на грань экологической катастрофы.

Ряд чрезвычайных экологических ситуаций создают военные ведомства. В зонах испытательных полигонов возникает и длительно действует комплекс повышенных опасных и вредных факторов. К ним относятся: повышенный радиационный и химический фон, загрязнения токсичными веществами поверхностных и грунтовых вод, почвы и др.

Трагические события последних лет все чаще указывают на то, что необходимо найти пути снижения риска возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, смягчение и локализация их отрицательных последствий. Необходимо твердо уяснить, что ради безопасной жизни на Земле остановить научно – технический прогресс, а именно его многие считают основным виновником всех бед человечества невозможно, но преодолеть инерцию при решении многих экологических задач, найти компромисс между стремлением создания безопасных производств и подчинением узковедомственным и многопольным интересам – важнейшее направление на этом пути. Правильного решения можно добиться, проводя объективную независимую экспертизу на стадии проектирования и строительства объектов промышленности. Главное, необходимо обеспечить подготовку технического персонала, его морально – психологическую устойчивость, ответственность каждого руководителя предприятия за создание безопасных производств, за безопасность обслуживающего персонала.

ГЛАВА  1

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1   Правовое регулирование охраны труда

Защита от потенциальных опасностей является актуальной, гуманной, социально-экономической и юридической проблемой, в которой государство не может быть не заинтересованным.

Трудовой кодекс РК от 15.05. 2007 года №251, изменение и дополнение  27. 06. 2014 года  №212- 3 направлен на обеспечение прав работников на охрану труда, устанавливает основные принципы национальной политики в этой области в целях предупреждения несчастных случаев и повреждения здоровья на производстве, сведения к минимуму опасных и вредных производственных факторов и распространяется на все виды хозяйственной деятельности  предприятий независимо от форм собственности [1].

Охрана труда представляет собой действующую на основании соответствующих законодательных, нормативных актов систему социально-экономических, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранения здоровья и работоспособности человека в процессе труда.

Обеспечение охраны труда – задача первостепенного приоритета для личности, общества и государства. С момента своего появления на Земле человек живет и действует в условиях постоянно изменяющихся потенциальных опасностей. Реализуясь в пространстве и времени опасности причиняют вред здоровью человека, который проявляется в нервных потрясениях, болезнях, инвалидных и летальных исходах и др. Профилактика опасности и защита от них – актуальнейшая гуманная, социально-экономическая и юридическая проблема, в которой государство не может быть не заинтересованным.

В настоящее время все более укрепляется у властных структур и рядовых граждан осознание остроты проблемы охраны труда и ее правового обеспечения. Не так быстро как требует ситуация в обществе, но все же постепенно формируется в Казахстане законодательная база по обеспечению безопасности жизнедеятельности человека во всех средах его обитания.

На формирование и изменение условий труда влияет множество факторов, которые объединяются в три группы: социально-экономические, организационно-технические и природные.

В первую группу включены:

- нормативное и законодательное регулирование социально-экономических и производственных условий труда (продолжительность рабочего времени и режимы труда и отдыха, санитарные нормы и требования, система контроля за соблюдением действующих законов, требований и правил в области условий труда);

- социально-психологические факторы, характеризующие отношения работников к труду и условиям, в которых совершается психологический климат в производственных коллективах, эффективность применяемых льгот и компенсации за работы, которые неизбежно  связаны с неблагоприятными воздействиями.

Ко второй группе относятся:

- средства труда (производственные здания и сооружения, санитарно-бытовые устройства, технологическое оборудование, инструменты и др.);

- предметы труда и продукты труда (сырье, материалы, заготовки, полуфабрикаты, готовые изделия);

- технологические процессы (физические, механические, химические и биологические воздействия на обрабатываемые предметы труда, способы их транспортировки и хранения и т.д.);

- организационные формы производства, труда и управления (масштабы, сменность работы, прерывность и непрерывность производства и др.)

К третьей группе отнесены естественно-природные факторы, имеющие особое значение при формировании условий труда в промышленном производстве, добывающей промышленности, на транспорте, в строительстве и т.д.

  - Организация охраны труда

Настоящие  Правила и Инструкции  разработаны на основании Трудового кодекса РК от 15.05. 2007 года  №251 и в соответствии с требованиями  приказа  Министра труда и социальной защиты населения  РК от 02.12.2004г. №278-г установлено, что в  РК действует  система нормативных правовых актов, содержащих единые нормативные требования по охране труда, обязательные для применения при проектировании, строительстве (реконструкции) и  эксплуатации объектов, конструировании машин и механизмов и оборудования, разработке технологических процессов, организации производства и труда.

Постановлением поручено Минтруду РК обеспечить формирование банка данных действующих государственных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда.

Согласно Постановлению можно выделить следующие виды нормативных и правовых актов по охране труда:

- Стандарты системы стандартов безопасности труда (ЕСБТ):

- государственные стандарты – ГОСТ;

- отраслевые стандарты – ОСТ;

- стандарты предприятий и объединение предприятий – СТП;

- стандарты научно-технических и инженерных обществ – СТО.

2. Санитарные правила и нормы:

- санитарные нормы – СН;

- санитарные правила – СП;

- гигиенические нормативы – ГН;

- санитарные правила и нормы – СаНиП

3. Правила по охране труда – ПОТ;

4. Правила устройства и безопасной эксплуатации – ПУБЭ.

5.Правила безопасности – ПБ (пожарной, взрыво-электроядерной, лазерной, биологической, технической).

6. Правила защиты – ПЗ (например, правила защиты от статистического электричества).

7. Строительные нормы и правила – СНиП

8. Инструкции по охране труда:

- типовая отраслевая инструкция по охране труда для работников – ТОИОТР

9.Организационно–методические документы (межотраслевые и отраслевые):

- положения – П;

- методические указания – МУ;

- рекомендации – Р.

Эффективный безопасный труд на производстве возможен только в том случае, если производственные условия на рабочем месте отвечают всем требованиям международных стандартов в области охраны труда [2-4].

В условиях становления рыночной экономики и социальной нестабильности обостряется проблема соблюдения прав работников на нормативные условия и охрану труда. В последние годы в РК практически во всех отраслях народного хозяйства наблюдалась тенденция ухудшения условий труда, увеличения числа аварий, несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний и сокращения продолжительности жизни.

На предприятиях уровень травматизма частного сектора, в кооперативах, товариществах с ограниченной ответственностью был в 2 раза выше, чем на предприятиях государственного сектора.

В настоящее время ситуация несколько меняется в связи с тем, что внесены существенные изменения в основные нормативно-законодательные акты по обеспечению охраны труда и техники безопасности на производстве.

Право на безопасный труд закреплено в Конституции Республики Казахстан.

В области охраны труда на предприятиях и учреждениях основными законодательными актами являются Кодекс Законов о труде РК (КЗОТ), Гражданский кодекс РК и Основы законодательства РК об охране труда.

Введение в действие с февраля 2004 года «Основ законодательства Республики Казахстан об охране труда» коренным образом меняет отношение к организации охраны труда в Республике Казахстан.

Реализация новых законодательных актов меняет, сложившееся в течение многих десятилетий отношение к охране труда, как к социально политическому явлению в большой степени, чем к технико-экономической проблеме.

Оформление и учет несчастного случая, разногласия по вопросам расследования, отказ в проведении его расследования и составления акта рассматриваются  органами инспекции труда при Министерстве труда Республики Казахстан или судом.

Охрана труда является необходимым элементом трудовых правоотношений сторон трудового договора (контракта), который наделяет работников и работодателей соответствующим комплексом прав и обязанностей в сфере охраны труда.

Обеспечение охраны труда на предприятиях, учреждениях, организациях обусловлено тем, что законодательством предусмотрена надлежащая организация охраны труда.

Согласно КЗОТ РК на всех предприятиях, учреждениях, организациях, должны создаваться здоровые и безопасные условия труда.

Производственные здания, сооружения, оборудование, технологические процессы согласно КЗОТ РК должны отвечать требованиям, обеспечивающим здоровые и безопасные условия труда.

Инструктаж работников бывает нескольких видов:

- вводный (проводимый со всеми принимаемыми на работу);

- первичный на рабочем месте (проводимый индивидуально с принимаемыми на работу с практическим ознакомлением безопасных приемов и методов труда);

- повторный (проводимый со всеми работающими не реже, чем I раз в квартал);

- внеплановый (в случае изменения правил по охране труда и других необходимых случаях);

- текущий (проводимый с работниками перед производством работ, на которые оформляется специальный допуск).

Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде и правилах по охране труда в соответствии КЗОТ РК, а также в невыполнении обязательств по коллективным договорам и соглашениям по охране труда и в воспрепятствовании деятельности профессиональных союзов, несут ответственность (дисциплинарную, административную, уголовную) в порядке, установленном законодательством.

Дисциплинарную ответственность указанные лица несут на основе норм трудового законодательства. К таким лицам применяются меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение с работы. Увольнение указанных должностных  лиц производится согласно КЗОТ РК.

Административную ответственность несут за правонарушения, предусмотренные административным законодательством, в частности, Кодексом РК «Об административных правонарушениях», а также нормативными актами.

Уголовную ответственность виновные должностные лица несут, если нарушения повлекли за собой и могли повлечь тяжелые последствия. Например, гибель людей, массовые заболевания, несчастные случаи приведение к травмам и другие. Условия наступления, порядок привлечения и другие вопросы регулируются в этих случаях нормами уголовного законодательства.

Мы, народ Казахстана, объединенные общей исторической судьбой, соблюдая государственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия, желая занять достойное место в мировом обществе, осознавая свою высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями, исходя из своего суверенитета, принимаем настоящую Конституцию».

В основе государственной политики в области охраны труда лежит принцип профилактики травматизма и профессиональной заболеваемости, что нашло отражение во всех соответствующих нормативных и законодательных актах.

Конституция РК гласит: «В Республике Казахстан охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантийный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства  и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты».

В Конституции сказано: «Труд свободен. Каждый имеет право свободно…выбирать род деятельности и профессию. Принудительный труд запрещен. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какого бы то ни было дискриминального размера оплаты труда, а также право на защиту от безработицы. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому договору гарантируются установленные законом продолжительность рабочего времени, выходные  и  праздничные дни, оплачиваемый  ежегодный отпуск», а также «Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь  в  государственных  учреждениях здравоохранения». Каждый имеет право на информацию о его состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».

Основные законодательные акты обеспечивающие безопасные и безвредные условия труда, представлены  Кодексом законов о труде Республики Казахстан и возлагаются на администрацию предприятий, ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда, определяют требования охраны труда при строительстве и эксплуатации производственных зданий, сооружений и оборудования, запрещают ввод в эксплуатацию предприятий, не отвечающих требованиям охраны труда, устанавливают правила по охране труда, обязательные для администрации, определяют основные инструкции по охране труда, обязательные для выполнения рабочими и служащими, а также устанавливают порядок выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты.

К законодательным актам по охране труда относятся: Постановления директивных органов и правительства РК, Минтруда РК, Минздрава РК, а также других органов по надзору за безопасностью труда.

Основная причина необходимости коренной реформы уголовного законодательства в Республике Казахстан состояла в том, что многие положения ранее действовавшего законодательства не отвечали  экономическим, социальным, политическим потребностям современного казахстанского общества, а также международным нормам о правах человека.

В Кодексе признано, что  человек в цивилизованном мире является высшей социальной ценностью.

Как отмечалось выше, в Конституции РК говорится: «Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены…». Нарушение этого права может повлечь уголовную ответственность при определенных обстоятельствах за нарушение правил охраны труда.

Уголовная ответственность предусмотрена также за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, при  ведение горных, строительных или иных работ, на взрывопожароопасных объектах, за нарушение правил безопасности и на объектах атомной энергетики, а также за незаконное обращение с радиоактивными материалами.

ГЛАВА 2

СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЫХ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА  НА  ПРОИЗВОДСТВЕ

2.1 Основные понятия и определения

Охрана труда -  система законодательных актов и соответствующих им социально-экономических, организационных, технических и гигиенических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. Охрана труда рассматривает вопросы техники безопасности и производственной санитарии.

Техника безопасности – система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов.

Опасный производственный фактор – это фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или ухудшению его здоровья. К таким факторам относятся: движущиеся машины и механизмы (подъемно-транспортное оборудование); электрические цепи, замыкание которых может произойти через тело человека; повышенный уровень статистического электричества; повышенная или пониженная температура окружающей среды и др.

Производственная санитария – система организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных факторов.

Вредный производственный фактор – это фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболеванию или снижению работоспособности.

Безопасность труда – состояние условий труда, при которых отсутствуют опасные и вредные факторы. К вредным факторам относятся: повышенная запыленность в рабочей зоне; повышенная или пониженная температура, относительная влажность, воздуха; повышенный уровень шума и вибраций, повышенный уровень электромагнитных и  электростатических полей, ионизирующих, тепловых излучений; недостаточная освещенность и др.

В зависимости от уровня продолжительности воздействия производственный фактор может стать опасным. Например, крупные взвешенные частицы в воздухе рабочей зоны могут быть причиной травмирования глаз, а мелкие – с течением времени вызвать профессиональные заболевания легких. Пары и газы  могут вызвать как острое поражение слизистых оболочек органов зрения, так и профессиональное заболевание.

Пожарная безопасность – состояние объекта, при котором с установленной вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей.

2.2  Система стандартов безопасности труда

ССБТ является нормативно-технической основой перехода от техники безопасности к безопасной технике.

Стандарты ССБТ могут быть государственными, отраслевыми и стандартами предприятий.

Отраслевые стандарты (ОСТ) разрабатываются с учетом специфики отрасли и могут содержать требования более жесткие, чем соответствующие государственные стандарты (снижение уровня требований в отраслевом стандарте по сравнению с требованиями в государственном стандарте не допускается).

ССБТ включает следующие взаимоподчиняемые  подсистемы:

Стандарты подсистемы «О» устанавливают цели, задачи, область распространения, структуру ССБТ, в особенности, согласования стандартов ССБТ, терминологии  в области охраны труда, а также распространяют классификацию опасных и вредных производственных факторов, принципы организации работы по обеспечению безопасности труда в промышленности.

Стандарты подсистемы «1» устанавливают требования по видам опасных и вредных производственных факторов и методы контроля параметров опасных и вредных производственных факторов, и предельно-допустимые значения их параметров.

Стандарты подсистемы «2» устанавливают общие требования безопасности к производственному оборудованию и методы выполнения требований безопасности.

Стандарты подсистемы «3» устанавливают общие требования безопасности к производственным процессам и методы контроля выполнения требованиям безопасности.

Стандарты подсистемы «4» устанавливают классификацию средств защиты и методы контроля и оценки средств защиты, требования безопасности к ним.

Стандарты подсистемы «5» устанавливают требования безопасности к зданиям и сооружениям.

2.3 Организация и функции служб охраны труда на предприятии

Организация работы на предприятиях по созданию здоровых и безопасных условий труда работающих, предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний возлагается на службу охраны труда.

Служба охраны труда выполняет следующие функции:

-проводит анализ состояния и причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний, разрабатывает мероприятия по предупреждению несчастных случаев на производстве и контролирует их выполнение;

- организует работу на предприятии по проведению паспортизации санитарно-технического состояния на рабочих местах;
      - организует со службами  предприятий выполнение комплексного плана  улучшения условий труда, а также участвует в разработке соглашений по труду;

-  подготавливает и вносит руководству предприятия предложения по разработке и внедрению более совершенных конструкций и других средств защиты от опасных производственных факторов;

- участвует в работе по внедрению стандартов безопасности труда в научных разработках по охране труда;

- проводит со службами предприятия с участием профсоюзного актива проверку технического состояния зданий и сооружений, оборудования, эффективности работы вентиляционных систем, состояния санитарно-технических устройств, санитарно-бытовых помещений;

- контролирует правильность составления заявок на приобретение спецодежды, спецоборудования и других средств защиты для осуществления мероприятий по охране труда;

- оказывает помощь подразделениям предприятия в организации контроля состояния окружающей производственной среды;

- участвует в работе комиссий по приемке в эксплуатацию новых и после реконструкции объектов производственного назначения, оборудования и машин по обеспечению здоровых условий труда;

- проводит вводный инструктаж и оказывает помощь в организации обучения работников по вопросам охраны труда в соответствии  с ГОСТ 12.0.004-93.;

- участвует в работе аттестационной комиссии по проверке знаний специалистами правил и норм по охране труда, инструкций по технике безопасности.

Государственными инспекторами труда обследовано 118 предприятий и организаций. По итогам проверки предложено выполнить 118 мероприятий, направленных на предупреждение несчастных случаев, профессиональных заболеваний и дальнейшее улучшение условий труда. Приостановлены работы трех участков и цехов, запрещена эксплуатация 33 единиц оборудования, машин и станков. За нарушение норм и правил охраны труда подвергнуты административной ответственности в виде штрафа 184 человек на общую сумму 26910 тенге. По требованию госинспекторов труда отстранены от работы четыре человека. Производственный травматизм часто оборачивается трагедиями. В 1997 году произошло пять смертельных несчастных случаев и семь – с тяжелым исходом.

Групповой несчастный случай произошел в дизельном помещении предприятия. Сливали бензин с автомашины с помощью насоса при работающем двигателе. В связи с отсутствием заземления в емкости возникло статическое электричество. От его разряда пары бензина воспламенились одновременно на всех участках. В результате пожара три водителя получили тяжелые ожоги. Двоих из них спасти не удалось.

Причин производственного травматизма много. Но важнейшая из них – ослабление надзора и контроля за соблюдением норм и правил охраны труда. И это свойственно для первоначального этапа перехода к рыночным отношениям. Предприниматели  в первую очередь сокращают штаты специалистов по охране труда. Ликвидация ведомственного надзора и контроля за безопасностью труда, сокращение инженерной службы приводит к росту производственного травматизма, часто к тяжелому и смертельному. Особенно неблагополучна обстановка во вновь образуемых предприятиях негосударственного сектора. Отсутствует и не создана служба охраны труда. На этих предприятиях в основном постоянно нарушаются основные права  работников на охрану труда гарантированные законом, а также не расследуются и не учитываются несчастные случаи, даже со смертельным исходом [5-13].

2.4  Государственный надзор и общественный контроль за соблюдением законодательства по охране труда

Высший надзор за использованием законов  о труде и правил по охране труда  всеми министерствами  и ведомствами, предприятиями, учреждениями,  организациями и их должностными лицами возлагается на Генеральную прокуратуру РК. Кроме этого, контроль за охраной труда в нашей стране осуществляют и другие органы надзора. Контроль  за охраной труда можно  условно разделить на государственный, государственно-профсоюзный, ведомственный, профсоюзно-общественный, административно-общественный.

Государственный контроль за охраной труда создается вышестоящими органами государственной власти Республики Казахстан. Таковым является  промышленный  и горный  надзор РК и его органы на  местах (комитеты и инспекции).

В системе органов промышленного и горного надзора РК имеются специализированные инспекции:

- котлонадзор осуществляет надзор за сосудами, работающими под давлением свыше 0,7 атм (паровые котлы, баллоны со сжатым газом и т.п.);

- газовый надзор проверяет правильность ведения работ по сооружению и содержанию газопроводов и газового оборудования;

-надзор за подъемно-транспортным оборудованием контролирует лифты, подъемники, краны и т.п.

Инженеры-инспекторы специализированных инспекций проводят регистрацию оборудования, выдают разрешение на его эксплуатацию, контролируют соблюдение правил и норм по технике безопасности.

Контроль за охраной труда осуществляют также и специализированные инспекции отдельных министерств:

- государственная инспекция по промышленной энергетике и энергонадзору (Госэнергонадзор) системы Министерства энергетики и электрификации РК осуществляет контроль за  электробезопасностью;

-санитарно-эпидемиологическая служба системы Министерства здравоохранения РК (Госнадзор) осуществляет государственный надзор за соблюдением гигиенических норм и санитарно-гигиенических правил;

-государственная пожарная служба осуществляется Министерством внутренних дел через Главное управление пожарной охраны и его местные органы. Она проверяет соблюдение правил противопожарной безопасности на объектах народного хозяйства.

Государственный профсоюзный контроль за охраной труда возложен на профсоюзы РК. В их аппарате имеются специальные органы, которые осуществляют только государственный контроль за охраной труда. Органами этого вида контроля являются технические инспекции профсоюзов.

Ведомственный контроль за охраной труда проводят министерства и ведомства.

Они контролируют внутриведомственное соблюдение законодательства о труде. Для этого создаются специальные службы охраны труда в виде отделов с аппаратом инженеров по охране труда, санитарных врачей и других специалистов.

Профсоюзный общественный контроль за охраной труда осуществляют общественные инспектора и комиссии по охране труда комитетов профсоюзов. Председатель этой комиссии одновременно является старшим общественным инспектором предприятия по охране труда. Председатель комиссии не может быть лицом из состава административного персонала. Эта комиссия контролирует соблюдение  администрацией законодательства о труде, участвует в подготовке и проверке выполнения соглашения по охране труда: изучает причины производственного травматизма, профессиональных заболеваний и т.д.

С целью усиления контроля на производстве за соблюдением законов о труде на общих собраний профгрупп избираются общественные инспекторы по охране труда из числа членов профсоюза сроком на один год.

Общественный инспектор по охране труда контролирует проведение своевременного инструктажа рабочих по технике безопасности и производственной санитарии, проверяет исправность оборудования на рабочих местах, следит за своевременным обеспечением рабочих спецодеждой, немедленно сообщает общественному инспектору о несчастных случаях на производстве.

Административно-общественный контроль за охраной труда осуществляется администрацией предприятия или организацией совместно с профсоюзной организацией по схеме оперативного контроля.

2.5 Производственный травматизм и меры по его предупреждению

Производственный травматизм представляет собой внезапное повреждение организма человека и потерю им трудоспособности, вызванные несчастным случаем на производстве. Повторение несчастных случаев, связанных с производством, называется производственным травматизмом.

Несчастные случаи делятся:

- по количеству пострадавших – на одиночные (пострадал один человек) и групповые (пострадало одновременно два и более человек);

- по тяжести – легкие (уколы, царапины, ссадины), тяжелые (переломы костей, сотрясение мозга), с летальным исходом (пострадавший умирает);

- в зависимости от обстоятельств – связанные с производством, не связанные с производством, не связанные с работой, несчастные случаи в быту.

Несчастные случаи, происшедшие на территории предприятия и на местах, должны быть расследованы.

Руководитель участка работ, где произошел несчастный случай, обязан:

- организовать меры доврачебной помощи (рисунки 1-3) пострадавшему и госпитализировать его;

- принять меры по предупреждению повторного случая;

- срочно сообщить о несчастном случае руководителю предприятия и профсоюзному комитету;

- в течение 3-х суток расследовать несчастный случай совместно со старшим инспектором по охране труда и инженером по технике безопасности;

- составить акт о несчастном случае по форме Н-1 в двух экземплярах и направить их руководителю предприятия.

Акт утверждается руководителем предприятия и заверяется печатью организации. Один экземпляр акта выдается пострадавшему. Второй экземпляр хранится вместе с материалами расследования в течение 45 лет в организации по основному месту работы (учебы, службы) пострадавшего на момент несчастного случая.

О групповом, смертельном или тяжелом случае руководитель обязан немедленно сообщить техническому инспектору профсоюза, обслуживающему предприятие, вышестоящему хозяйственному органу, в прокуратуру по месту нахождения предприятия, Госгортехнадзору или энергонадзору по подконтрольным им объектам.

Несчастный случай не признается связанным с производством, если он произошел с работником при изготовлении им каких-либо предметов в личных целях или хищении материалов; в результате опьянения, которое не является результатом воздействия применяемых на производстве веществ и т.п.

За несчастные случаи, связанные с производством, администрация несет ответственность, а пострадавшему выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере среднего заработка за счет средств предприятия.

В случае инвалидности, возникшей в результате увечья, либо иного повреждения здоровья, потерпевшему назначается пенсия. Кроме того, ему возмещается материальный ущерб вследствие потери трудоспособности в размере разницы между утраченным среднемесячным заработком и пенсией по инвалидности.

Одним из важнейших условий борьбы с производственным травматизмом является систематический анализ причин его возникновения, которые делятся на технические и организационные. Технические причины в большинстве случаев проявляются как результат конструктивных недостатков оборудования, недостаточности освещения, неисправности защитных средств, оградительных устройств и т.п. К организационным причинам относятся несоблюдение правил техники безопасности из-за неподготовленности работников, низкая трудовая и производственная дисциплина, неправильная организация работы, отсутствие надлежащего контроля за работниками и др.

Результаты анализа травматизма зависят в значительной мере от достоверности и тщательности оформления актов о несчастных случаях на производстве.

На основании актов формы Н-1 администрация организации составляет отчет о пострадавших при несчастных случаях, связанных с производством по форме 7-Н.

Анализ причин несчастных случаев на производстве проводят с целью разработки мероприятий по их устранению и предупреждению. Для этого используются в основном такие методы анализа, как монографический, топографический и статистический.

Монографический метод предусматривает многосторонний анализ причин травматизма непосредственно на рабочих местах. При этом изучаются организация и условия труда, состояние оборудования, инвентаря, инструментов, этот метод является эффективным при статистическом анализе состояния охраны труда.

Топографический метод анализа позволяет установить место наиболее частых случаев травматизма. На предприятии, где обозначены рабочие места и оборудование, отмечают количество несчастных случаев в течение анализируемого периода. Это позволяет уделить больше внимания улучшению условий труда на рабочих местах, где наиболее часто происходят несчастные случаи.

Статистический метод анализа основан на изучении количественных показателей данных отчетов о несчастных случаях на предприятиях и в организациях. В статистическом методе используются в основном коэффициенты частоты тяжести травматизма. Коэффициент частоты (Кч) определяет число несчастных случаев на 1000 работающих за отчетный период. Он рассчитывается по формуле:

,

где: Нс – число несчастных случаев за отчетный период с потерей трудоспособности свыше трех дней; Ср – среднесписочное число работающих.

Коэффициент тяжести травматизма (Кт) показывает среднее количество дней нетрудоспособности, приходящиеся на один несчастный случай за отчетный период и определяется по формуле:

,

где: Дн – общее количество дней нетрудоспособности из-за несчастных случаев, Нс – количество несчастных случаев за отчетный период.

На основе всестороннего анализа условий труда администрация и служба охраны труда предприятий проводит:

- инструктаж и обучение работников по технике безопасности;

- контроль за исправностью оборудования, за обеспечением работников индивидуальными защитными средствами и спецодеждой;

- контроль за выполнением трудового законодательства, инспекцией и положений по технике безопасности;

- проведение дней охраны труда и общественных смотров по технике безопасности на предприятиях и стройках;

- выполнение соглашения с профсоюзной организацией по охране труда.

Эффективным мероприятием является проведение таких видов инструктажей работников по технике безопасности, как вводный, на рабочем месте, периодический (повторный), внеплановый и текущий.

Вводный инструктаж должны проходить работники, впервые поступающие на предприятие, а также учащиеся, направленные для прохождения производственной практики. Вводный инструктаж знакомит с правилами по технике безопасности, внутреннего распорядка предприятия, основными причинами несчастных случаев и порядком оказания первой медицинской помощи при несчастном случае.

Инструктаж на рабочем месте (первичный) должны пройти работники, вновь поступившие на предприятие или переведенные на другое место работы, а также учащиеся, проходящие производственную практику. Этот инструктаж призван ознакомить с правилами техники безопасности непосредственно на рабочем месте, а также с индивидуальными средствами защиты.

Периодический (повторный) инструктаж проводится с целью проверки знаний и умений работников применять навыки, полученные ими при вводном инструктаже и на рабочем месте. Независимо от стажа работы этот вид инструктажа должны проходить работники производственных предприятий (не реже одного раза в три месяца).

Внеплановый инструктаж проводится на рабочем месте при замене оборудования, изменении технологического процесса или после несчастных случаев из-за недостаточности предыдущего инструктажа.

Текущий инструктаж проводится после выявления нарушения правил и инструкций по технике безопасности или при выполнении работ по допуску-наряду.

Проведение инструктажа на рабочих местах в производственных предприятиях возлагается на мастеров участков.

На каждом предприятии должна быть заведена книга для записи инструктажа по технике безопасности.

Для предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на предприятиях оборудуются кабинеты или уголки по технике безопасности, где размещаются плакаты, схемы, индивидуальные  средства  защиты.

ГЛАВА  3

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА

В  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

3.1 Общие санитарно-технические требования к производственным

помещениям и рабочим местам

Создание рациональных санитарно-технических условий на предприятиях – важная задача, от решения которой зависит здоровье трудовых коллективов, безопасные условия, производственность труда и культура производства в целом.

Общие санитарно-технические требования к производственным помещениям, рабочим местам и зонам, а также к микроклимату изложены в санитарных нормах и правилах и санитарных нормах проектирования предприятий.

Площадка для размещения предприятий (территория) выбирается, исходя из генеральных планировок развития населенных пунктов. Размеры площадки определяются в соответствии со строительно-санитарными нормами с учетом возможного расширения предприятия на перспективу. Площадка должна быть на сухом, незатопленном месте с прямым солнечным освещением, естественным проветриванием, иметь относительно ровную поверхность, располагаться вблизи водоисточника с отводом сточных вод. Должны быть обеспечены удобства подхода, подъезда транспортных средств,  соблюдены условия охраны труда и техники безопасности, а также противопожарной защиты. Предприятие следует располагать так, чтобы исключить неблагоприятное воздействие одного предприятия на другое.

В санитарной зоне разрешается размещать предприятия, не выделяющие производственных вредностей, не производящие шума и с неогнеопасными технологическими процессами. Предприятия с технологическими процессами, являющимися источниками выделения в окружающую среду вредных веществ, а также источниками повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, радиочастот, статического электричества и  ионизирующих излучений, следует отделять от населенных пунктов санитарно-защитными зонами [7].

На основе методов производственного анализа причин несчастных случаев и профзаболеваний на производстве администрация предприятия и профсоюзный комитет составляют план мероприятий по охране труда [37].

Проведение плана мероприятий по охране труда на предприятиях могут проводиться за счет средств, капиталовложения для нового строительства и на капитальный ремонт; за счет издержек обращения и производства соответствующих видов деятельности; за счет кредита и целевого отчисления части прибыли.

Некоторые допустимые уровни звукового давления в активных полосах частот в дБ, уровни звука и эквивалентные уровни звука в дБ для широкополостного постоянного и непостоянного (кроме импульсного) шума принимаются по таблице 1; для тонального и импульсного шума, а также для шума, создаваемого в помещениях установками кондиционирования воздуха, вентиляции или воздушного отопления на дБ меньше значений, указанных в таблице 1.

Таблица 1 – Допустимые уровни шума на рабочих местах

| Рабочие места | Уровни звукового давления дБ, в октавных полосах, со среднегеометрическими частотами, в Гц |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука эквивалентны уроням звука, дБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1. Помещение КБ, программистов, лабораторий, для теоретических работ и обработки экспериментальных данных | 71 | 61 | 54 | 49 | 45 | 42 | 40 | 38 | 50 |
| 2. Помещения управления, рабочие комнаты | 79 | 70 | 68 | 63 | 55 | 52 | 50 | 40 | 60 |
| 3. Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, помещения для размещения шумных агрегатов, вычислительных машин | 94 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 71 | 70 | 80 |
| 4.Постоянные рабочие места и рабочие зоны в производственных помещениях и на территории предприятия | 99 | 92 | 86 | 83 | 80 | 78 | 76 | 74 | 85 |

Помещения с тепловыделениями (более 20 ккал/м3с), а также производства с большим выделением вредных газов, паров и пыли следует располагать у наружных стен зданий и сооружений. В многоэтажных зданиях эти производства следует размещать в верхних этажах и обеспечивать приточно-вытяжной вентиляцией [14-19].

Отделка стен должна быть прочной, гигиеничной, экономичной в эксплуатации и отвечать эстетическим требованиям. Рекомендуется применять отделочные элементы заводского требования: панели, щиты и плиты различной формы и цвета, выполненные из современных искусственных строительных материалов.

Полы в производственных помещениях следует делать из материалов, обеспечивающих удобную очистку их и отвечающих эксплуатационным требованиям для данного производства.

Важное значение для охраны труда работников предприятий имеет правильная планировка и устройство выходов, проходов, лестниц и площадок. Они должны отвечать строительным, эксплуатационным, санитарно-техническим и противопожарным требованиям.

Рациональное размещение технологического оборудования внутри помещений имеет существенное значение как для организации технологических процессов, повышения производительности труда, так и для его охраны. Размещение оборудования должно быть удобным и безопасным в эксплуатации.

Большое значение для охраны труда имеет водоснабжение предприятий. Оно должно обеспечить потребность предприятия в питьевой воде, водой для хозяйственно-гигиенических, производственных и противопожарных целей.

Все предприятия согласно санитарным правилам и нормам должны иметь канализационные сооружения, предназначенные для приема, удаления и обезвреживания сточных вод, а также отведения их на определенные участки. На предприятиях, не имеющих канализации, устраивают дворовые туалеты и бетонные ямы, которые должны быть сооружены с соблюдением правил безопасности их эксплуатации и санитарно-гигиенических норм.

В производственных и вспомогательных помещениях освещение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха обеспечивают возможность создания оптимальных параметров воздушной среды (производственного микроклимата), способствующих сохранению здоровья человека и повышению его трудоспособности.

Оптимальные и допустимые нормы температуры относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений для холодного  и переходного периода года приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных помещений для холодного и переходного периода года

| Категория работ | Температура воздуха, оС |  | Относительная влажность, % |  | Скорость движения воздуха, м/с не более |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | оптималь-ная | допус-тимая | оптималь- ная | допус- тимая | оптималь-ная | допус- тимая |
| 1 | 20-23 | 19-25 | 60-40 | 75 | 0,2 | 0,2 |
| 2а | 18-20 | 17-23 | 60-40 | 75 | 0,2 | 0,3 |
| 2б | 17-19 | 15-21 | 60-40 | 75 | 0,3 | 0,4 |
| 3 | 16-18 | 13-19 | 60-40 | 75 | 0,3 | 0,5 |

*Легкие физические работы (категория 1) – работы, производимые сидя, но не требующие систематического физического напряжения или поднятия и переноса тяжестей. Физические работы средней тяжести (категория 2) – работы, связанные с постоянной ходьбой, выполняемые стоя или сидя, но не требующие перемещения тяжестей (категория 2а) или связанные с ходьбой и переноской небольших тяжестей – до 10 кг (категория 2б). Тяжелые физические работы (категория 3) – работы, связанные с систематическим напряжением, в частности, с постоянными передвижениями и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей.

Температура воздуха в производственных помещениях в зависимости от тяжести работ в холодный и переходный периоды года должна быть от 14 до 21оС, в теплый период – от 17 до 25оС. Относительная влажность – в пределах 60-70%, скорость движения воздуха – не более 0,2 -0,5 м/с. В теплый период года температура воздуха в помещениях не должна быть выше наружной более чем на 3-5оС, но не выше 28оС, а скорость движения воздуха – до 2 м/с.

Комплексным изучением производственных условий, влиянием на организм человека, а также разработкой мероприятий по их улучшению и внедрению занимаются службы гигиены труда и производственной санитарии.

Факторы производственной среды, оказывающие вредное влияние на здоровье и работоспособность человека, называются профессиональными вредностями. Они чаще всего связаны с неправильной организацией производственного процесса (положение тела и чрезмерное напряжение отдельных систем и органов, нерациональный режим труда), а также условиями среды(температура, влажность воздуха, сквозняки, шум, вибрация, пыль и т.д.).

Профессиональные вредности не являются свойством, неизменно присущим данному производству или профессии. Принятие и реализация комплексного плана улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий на предприятии создает реальные предпосылки для устранения профессиональных вредностей и оздоровления условий труда.

Профессиональные вредности при определенной силе и длительности воздействия на организм человека могут вызывать профессиональные болезни. Различают собственно профессиональные болезни, вызываемые исключительно или  преимущественно действием профессиональных вредностей, в условно-профессиональные заболевания, в происхождении которых может играть роль и профессиональный фактор (тромбофлебит, атеросклероз и др.).

Составной частью гигиены труда является физиология труда, изучающая физические процессы в организме человека, связанные с его трудовой деятельностью.

Физиология труда ставит своей целью найти рациональную с физиологической точки зрения организацию труда, при которой снижается утомляемость человека, повышается работоспособность и производительность труда.

Совершенствование условий труда на предприятиях осуществляется путем рационализации технологических процессов, внедрением современной техники, выявлением и устранением вредных факторов, а также проведением профилактических и защитных мероприятий.

Отклонение  фактических условий труда от нормативных определяется по каждому (освещенность, чистота и влажность воздуха, шум, вибрации и т.п.) и рассчитывается по формуле:

,

где Утф – фактические условия труда; Утн – нормативные условия труда.

При определении таких показателей (шум, вибрация и др.), которые повышают нормативы, значение отклонения (а) определяется по формуле:

,

На практике рассчитывают и другие показатели, характеризующие трудоспособность работников, уровень безопасности труда и т.п., имеющие прямое отношение к условиям труда.

  - Вентиляция и кондиционирование воздуха

Вентиляция и кондиционирование воздуха на предприятиях создают воздушную среду, которая соответствует нормам гигиены труда. С помощью вентиляции можно регулировать температуру, влажность и чистоту воздуха в помещениях. Кондиционирование воздуха создает оптимальный искусственный климат.

Солнечные лучи, система искусственного освещения – источники дополнительного поступления тепла в помещение.

Для организации технологического процесса в ряде предприятий широко используются различные машины и оборудование, которые в процессе эксплуатации выделяют вредные газы, загрязняющие атмосферу.

При распаковке, упаковке и других операциях с товарами образуется пыль. Постоянное нахождение значительного количества работающих на предприятиях требует более интенсивного воздухообмена. Недостаточный воздухообмен в помещениях предприятий ослабляет внимание и трудоспособность рабочих, вызывает нервную раздражительность, и как результат – снижает производительность и качество труда.

Различают естественную и искусственную вентиляцию. Естественная вентиляция обеспечивает воздухообмен в помещениях в результате действия ветрового и теплового напоров, получаемых вследствие равной плотности воздуха снаружи и внутри помещений. При естественной вентиляции циркуляция воздуха совершается через вентиляционные каналы, расположенные в стенах, фонари и специальные воздуховоды [12-13].

Искусственная вентиляция (механическая) достигается за счет работы вентиляторов или эжекторов. Она  может быть приточной (нагнетательной), вытяжной (отсасывающей) и приточно-вытяжной.

При приточной вентиляции подача воздуха осуществляется вентиляционным агрегатом, а удаление воздуха – через фонари или дефлекторы. Она применяется, как правило, в помещениях, имеющих избыток тепла и малую концентрацию вредных веществ.

Вытяжная вентиляция предусматривает откачку воздуха из помещений при помощи вентиляционного агрегата. Эта система используется при вентиляции помещений, имеющих в воздухе большую концентрацию вредных веществ, а также влаги и тепла.

Приточно-вытяжная система вентиляции осуществляется с помощью отдельных вентиляционных систем, которые должны обеспечить одинаковое количество подаваемого и удаляемого из помещений воздуха. В помещениях, в которых постоянно выделяются вредные вещества, вытяжная вентиляция должна превышать нагнетательную примерно на 20%. В этих случаях вытяжка производится из мест скопления вредных веществ, а подача чистого воздуха – на рабочие места.

По назначению различают общую и местную вентиляцию. Общая вентиляция обеспечивает обмен воздуха для всего помещения, а местная – для отдельных рабочих мест.

В отдельных производственных помещениях, в которых существует опасность прорыва большого количества вредных веществ за короткое время, устраивают дополнительную аварийную вентиляцию. Для аварийной вентиляции используют осевые вентиляторы, имеющие большую производительность. Их устанавливают в специальных нишах. В настоящее время устанавливают аварийную вентиляцию с автоматическим включением с одновременной подачей звукового сигнала.

Для обеспечения необходимых условий труда важное значение имеет определение кратности воздухообмена, мощности вентиляционных систем.

Воздухообменом принято называть количество воздуха, которое необходимо подавать в помещения и удалять из него, в кубических метрах в час. Основным показателем, определяющим воздухообмен в помещении, является кратность обмена (коэффициент вентиляции). Этот коэффициент (К) показывает, сколько раз весь воздух помещения заменяется наружным воздухом в течение часа и рассчитывается по формуле:

, (1/час)

где W – объем удаляемого воздуха из помещения, куб. м в час;

V – объем помещения, из которого удаляется воздух, куб.м.

Воздухообмен имеет важное значение для регулирования температуры воздуха в рабочих помещениях.

3.3  Эргономика и техническая эстетика

Внешняя среда, окружающая человека на производстве, оказывает влияние на организм человека, на его физиологические функции, психику, производительность труда.

Проблемами приспособления производственной среды к возможности человеческого организма занимается наука эргономика. Эргономика изучает систему «человек-орудие труда – производственная среда» как единый процесс и ставит своей задачей разработать рекомендации по его оптимизации. Оптимизация этого процесса предполагает поставить человека в наиболее благоприятные условия при выполнении функциональных задач. Она включает разработку научно-обоснованных организационно-технических требований и решений к орудиям и процессам труда, окружающей среде с учетом особенностей человека: физических, психологических и антропометрических.

Эргономика использует рекомендации таких наук, как биология, психология, физиология, гигиена труда, химия, физика, математика, кибернетика и др. Роль эргономики с каждым годом возрастает, особенно в период внедрения механизации и автоматизации технологических процессов.

Для оценки качества производственной среды используются следующие эргономические показатели:

гигиенические – уровень освещенности, температура, влажность, давление, запыленность, шум, радиация, вибрация и др.;

антропометрические – соответствие изделий антропометрическим свойствам человека (размеры, форма). Эта группа показателей должна обеспечивать рациональную и удобную позу, правильную осанку, оптимальную хватку руки и т.д., предохранение человека от быстрого утомления;

физиологические – определяют соответствие изделия особенностям функционирования органов чувств человека. Они влияют на объем и скорость рабочих движений человека. Объем зрительной, слуховой, тактильной (осязательной), вкусовой и обонятельной информации, поступающей через органы чувств;

психологические – соответствие изделия психологическим особенностям человека. Психологические показатели характеризуют соответствие к вновь закрепленным и вновь формируемым навыкам человека, возможностям восприятия и переработки человеком информации.

Диапазон техники, где необходим учет эргономических требований весьма широк: от средств транспорта и сложных систем управления до потребительских товаров.

В последнее время все больше внимания уделяется проблемам эстетики сферы труда и перестройки производственной среды на эстетических началах. Особо важное значение для улучшения условий труда имеет производственная и техническая эстетика. Производственная эстетика включает планировочную, строительно-оформительскую и технологическую эстетику.

Планировочная эстетика включает структуру, размеры, размещение и взаимосвязь помещений. Она должна обеспечить кратчайшие пути перемещения людей, транспортных средств, создание условий для внедрения прогрессивной технологии и повышения производительности труда.

Строительно-оформительская эстетика включает устройство освещения, окраску стен, потолков и других элементов, озеленение, создание художественно-эстетического облика в помещениях.

Технологическая эстетика предусматривает подбор и размещение оборудования, проходов, коммуникационных сооружений и т.п.

Правильное решение комплекса вопросов производственной эстетики благоприятно воздействует на организм человека, исключает причины травматизма и профессиональных заболеваний, повышает производительность труда и культуру производства.

Техническая эстетика предусматривает конструирование, модернизацию и эксплуатацию оборудования, приспособлений и инструментов. Она включает  архитектонику, безопасность и безвредность работы, уменьшение физической нагрузки – нервной напряженности.

Архитектоника оборудования учитывает форму, пропорции и гармоничность компоновки оборудования.

Обеспечение безопасности работы достигается цветовым оформлением, ограждением опасных зон, предохранительными тормозными и сигнализационными устройствами, местным освещением и т.п.

Выполняя технологические процессы, организм человека утомляется. Под утомлением понимают понижение работоспособности человека, наступающее в результате интенсивной или продолжительной работы. Для снижения утомляемости организма важное значение имеют упражнения, распределение рабочего времени (режим труда и отдыха), организация трудовых процессов, внедрение механизации и автоматизации и др.

Важным фактором, влияющим на работоспособность человека, является правильная поза. Она должна обеспечивать равномерное распределение нагрузки по всему телу, возможность свободного перехода из одного положения в другое благоприятные условия для процессов кровообращения и дыхания.

Если производственный процесс вынуждает рабочего длительно и однообразно оставаться в одном и том же положении, оно становится профессиональной вредностью. Например, длительное стояние, ходьба в сочетании с переноской тяжестей вызывают плоскостопие, деформацию коленных суставов, расширение вен нижних конечностей, а при работе в согнутом положении – искривление позвоночника и другие патологические явления.

Рациональной рабочей позой считается такое положение тела, при котором имеется достаточная опорная поверхность, облегчающая мышечные условия.

Важное значение имеет размещение и оборудование рабочих мест, разработка и внедрение рекомендаций по рациональной организации труда отдельных категорий работников. Правильный подбор разнообразного оборудования для работы предприятий в соответствии с современными требованиями охраны труда и техники безопасности является актуальной задачей и играет большую роль в повышении эффективности работы этих предприятий.

  - Токсичность веществ и предупреждение профессиональных  отравлений

Основным источником профессиональных вредностей в химической промышленности являются химические вещества. Проникая в организм человека, они воздействуют на его ткани и биохимические системы, вызывая нарушение процессов нормальной жизнедеятельности. Когда вызванные химическими веществами нарушения становятся явными и достаточно стойкими, их называют профессиональными отравлениями.

Профессиональные отравления могут быть   острыми    и   хронически- ми.  Как уже указывалось, острые отравления возникают при внезапном поступлении в организм значительных количеств химического вещества. Хроническое отравление развивается постепенно в результате длительного воздействия малых количеств токсичных веществ и характеризуется стойкостью симптомов отравления. В последнее время острые отравления в промышленности становятся все более редким явлением, а случаи хронических отравлений (например, парами ртути) все еще наблюдаются.

Промышленная токсикология изучает отравления, возникающие при воздействии промышленных химических веществ. Важная задача ее - исследование механизма вредного действия ядовитых продуктов. На этой основе токсикологи разрабатывают противоядия и меры профилактики профессиональных отравлений. Конечная цель промышленной токсикологии - предупреждение отравлений, в этом аспекте она является основой гигиены труда в химической промышленности  [8].

По-разному протекает острое и хроническое отравление бензолом. Если при остром отравлении наблюдается наркотическое действие и поражается преимущественно нервная система, то при хроническом отравлении нарушаются функции кроветворных органов, в результате чего резко снижается содержание в крови белых кровяных телец – лейкоцитов.

Некоторые вещества (например, марганец, металлическая ртуть, свинец) вызывают только хронические отравления. Очень распространенное профессиональное заболевание – силикоз возникает лишь при хроническом запылении легких кремнийсодержащими пылями.

Токсичность  вещества зависит от ряда факторов: его состава и строения, физико-химических свойств и физического состояния, концентрации и путей проникновения в организм, а также от особенностей и состояния организма и условий труда.

3.4.1  Зависимость токсического действия от химической структуры вещества

Токсичность химического вещества зависит, прежде всего, от состава и строения его молекул, однако строгая закономерность между этими факторами еще не установлена. Лучше всего изучена зависимость между химическим составом и токсичностью в ряду алифатических углеводородов. Все они действуют на организм как наркотики, причем с увеличением числа атомов углерода до С9 (нонан) включительно наркотическое действие усиливается. Начиная с декана (С10) токсичность предельных углеводородов резко падает в связи с уменьшением их летучести. При появлении в молекуле кратной связи токсичность углеводородов при ингаляционном отравлении возрастает. Это наблюдается, например, в ряду этан-этилен-ацетилен. Очень характерной закономерностью является снижение токсичности при разветвлении цепи углеводородных атомов (например, наркотическое действие изогептана слабее, чем наркотическое действие нормального гептана). Это «правило разветвленных цепей» распространяется также на спирты, альдегиды, сложные эфиры, жирные кислоты.

Замена водородных атомов в молекуле углеводородов нитро-(NO2) или амино- (NH2) группой резко изменяет характер токсического действия вещества. Так, нитрогруппа придает соединениям способность образовывать метгемоглобин  и расширять сосуды; аминогруппа резко усиливает местное раздражающее действие углеводородов.

Известное значение имеет пространственное положение вводимых в молекулу радикалов. В большинстве случаев левовращающие изомеры более активны, чем правовращающие. Стереоизомеры иногда обладают различной токсичностью. Например, малеиновая кислота токсичнее фумаровой.

Среди органических соединений часто высокой токсичностью отличаются первые члены гомологического ряда, например, метиловый спирт (метанол) – один из коварных и опаснейших промышленных ядов. Высокую его токсичность по сравнению с этиловым и другими спиртами объясняют превращением его в организме в муравьиную кислоту: СН3ОН-НСНО-НСООН. Большей ядовитостью по сравнению с другими членами гомологического ряда отличается хлористый метил – специфический яд печени, вызывающий также серьезные повреждения центральной нервной системы и представляющий опасность (как и метанол) для органов зрения человека.

Среди неорганических соединений зависимость между строением и токсичностью проследить труднее. Часто наблюдается возрастание токсичности с повышением атомного веса (примером этого может служить ряд щелочноземельных металлов: кальций-стронций-барий). В ряде случаев токсичность возрастает с повышением валентности. В качестве примера можно привести соединения марганца, где окисные соединения более токсичны, чем закисные, а также более токсичны шестивалентные соединения хрома по сравнению с малотоксичными двухвалентными его соединениями. Обратную картину показывают соединения железа (закисные соли по токсичности превосходят окисные).

Широко известными кровяными ядами являются свинец и его неорганические соединения. При хроническом отравлении свинцом резко уменьшается количество эритроцитов и содержание гемоглобина в крови (на 50% и более). Попадая в организм в форме тончайшей пыли, дымов или с питьевой водой, свинец после всасывания откладывается преимущественно в костях и может стать источником хронической интоксикации.

Многие химические вещества относятся  к  ферментным   ядам. Так, мышьяк, тяжелые металлы, в частности ртуть, связывают сульфогидрильные группы жизненно важных ферментов – биологических катализаторов организма. Эта группа ферментных ядов вызывает тяжелые нарушения в нервной системе, так как тиоловые ферментные системы совершенно необходимы в обмене веществ нервных клеток. Особое значение приобретает хроническое отравление парами ртути, которая широко применяется в технике и в ряде случаев в быту. Разлитая ртуть в течение нескольких месяцев и даже лет может отравлять воздух помещения вследствие медленного испарения. Основные проявления хронического отравления парами ртути наблюдаются со стороны нервной системы утомляемость, слабость, сонливость. В более тяжелых случаях возникают дрожание, судороги, могут наблюдаться нарушения психики. Соблюдение санитарных правил работы с ртутью позволяет полностью исключить ртутные отравления. Из соединений ртути наибольшую опасность представляют соли двухвалентной ртути, которые легкорастворимы. При случайном попадании в организм, вследствие небрежности, они могут быть источником тяжелых отравлений. Так, при остром отравлении сулемой человек погибает в течение нескольких дней в результате почти полного разрушения почечной ткани (острый некронефроз).

Ферментными ядами являются синильная кислота и ее соли. Анион синильной кислоты способен соединяться с дыхательным ферментом тканей и парализовать его. Вследствие прекращения поступления к тканям кислорода из крови наступает тканевое удушье и смерть в течение нескольких минут.

Высокотоксичной группой ферментных ядов являются фосфорорганические инсектофунгисиды: тиофос, меркаптофос, метафос. К классу фосфорорганических соединений относятся сильнейшие боевые отравляющие вещества – табун, зарин, заман. Все фосфорорганические соединения парализуют важнейший фермент нервной системы – холинэстеразу. В результате происходит особое перевозбуждение нервной системы, резкое спадение бронхов (бронхоспазм), удушье и смерть. Эти вещества способны также проникать через кожу и вызывать тяжелые отравления.

Большая группа веществ относится к  раздражающим   ядам. Одни действуют преимущественно на верхние дыхательные пути (хлор, хлорпикрин, аммиак), другие – на нижние дыхательные пути, т.е. на легочную ткань (окислы азота, фосген, дифосген, ароматические углеводороды).

Сильные кислоты, щелочи, многие ангидриды кислот оказывают местное действие на кожу, вызывая ее омертвение (некроз). Крепкие щелочи в отличие от кислот растворяют белки тканей и поэтому дают более глубокие ожоги. Чрезвычайно опасно попадание их в глаза даже в минимальных количествах.

Аллергенами называют вещества, изменяющие реактивную способность организма. Повышенная чувствительность к этим веществам является причиной развития аллергических заболеваний. Из профессиональных заболеваний аллергической природы чаще встречаются дерматиты (воспаления кожи) и бронхиальная астма. Аллергическую реакцию могут вызвать многие химические вещества, однако наиболее постоянную реакцию дают соединения никеля, бериллия, нитрохлорбензолы, урсол, производные пиридина.

В последние годы был изучен новый класс промышленных ядов – мутагенов,  вредное действие которых выявляется на потомстве. Мутагены вызывают нарушения в наследственном аппарате человека и животных, если проникают в организм в определенных количествах. Таким действием обладают многие органические перекиси (например, изопропилбензола, бензоила), этиленимины, хлорэтиламины и другие. Похожим является эмбриотропное действие, под которым понимают вредное действие на развитие плода в организме матери. Наиболее известный эмбриотропный яд – это толидамид, трагически использованный в ФРГ первоначально в качестве снотворного средства.

3.4.2 Комбинированное действие химических веществ

При одновременном действии на организм двух или более ядовитых веществ возможно суммирование их токсических эффектов. Это наблюдается при комбинированном действии раздражающих газов, а также наркотиков и должно учитываться при расчете вентиляции.

В токсикологии известны вещества-антагонисты, которые широко используют при лечении отравлений. Такие яды получили название противоядий. При введении, например, дитиолов в организм происходит связывание циркулирующих в крови и уже присоединившихся к биосубстратам солей тяжелых металлов, мышьяковистых соединений, солей хрома, сурьмы и др. В результате взаимодействия дитиолов с указанными токсическими компонентами образуются прочные водорастворимые комплексы, которые легко выводятся из организма с мочой. Так происходит с этилендиаминтетрауксусной кислотой, образующей с двух- и трехвалентными катионами комплексные соединения, которые хорошо растворимы в воде и поэтому легко выводятся почками.

    - Производственная пыль и ее вредность

Тонко диспергированные частицы твердых веществ, образующиеся при различных производственных процессах (дроблении, размоле, просеивании, транспортировании, подаче в аппараты, расфасовке, затаривании и др.) и способные более или менее длительное время находиться во взвешенном состоянии в воздухе, носят название  производственной пыли.

По общепринятой классификации различают пыли органические и неорганические. К органическим относятся растительная и животная пыль, а также пыль ряда синтетических веществ. К неорганическим – металлическая (медная, чугунная, железная и другие) и минеральная пыль (кварцевая, асбестовая, цементная, фарфоровая и другие).

Для аэрозолей большое значение имеет степень дисперсности, определяющая глубину проникновения их в дыхательные пути и легкие [20].

В зависимости от размеров пылевые частицы подразделяются на видимые (более 10 мк), микроскопические (от 0,25 до 10 мк),  различаемые только под микроскопом и ультрамикроскопические (менее 0,25 мк), обнаруживаемые только электронным микроскопом.

Наибольшую опасность представляет мелкодисперсная пыль с размерами частиц менее 10 мк.

Частицы крупнее 10 мк оседают в верхних дыхательных путях – носовой полости, носоглотке и лишь частично достигают бронхов. Из верхних дыхательных путей они без особого вреда удаляются мерцательным эпителием; это покровные клетки, которые выстилают верхние дыхательные пути и имеют жгутики; последние ритмично колеблются в одну сторону и этими движениями изгоняют пылевые частицы из носа, гортани, бронхов к пищеводу, откуда обычно заглатываются со слюной. Так, без большого вреда удаляются крупные частицы кремнийсодержащих пылей. Мелкие же частицы пылей, оседая в легких, вызывают так называемые «пылевые болезни».

Экспериментальными наблюдениями установлено, что при развитии «пылевых болезней», помимо дисперсности, большое значение имеет масса вводимой пыли.

Характер и сила действия пыли зависят также от ее заряда. Доказано, что зараженные частицы пыли более длительное время задерживаются в легких, чем нейтральные частицы пыли. Острые частицы пыли многих веществ могут вызывать травмы глаз, кожи и верхних дыхательных путей.

При продолжительном вдыхании пыли могут развиться стойкие хронические заболевания легких, характеризующиеся разрастанием в них соединительной ткани; это приводит к ограничению дыхательной поверхности легких и сопровождается изменениями во всем организме. Заболевания легких, связанные с воздействием на них производственной пыли, носят название  пневмокониозов.

В зависимости от рода вдыхаемой производственной пыли могут развиться и различные виды пневмокониозов;  с и л и к о з – от воздействия пыли, содержащей свободную  SiO2,  с и л и к а т о з ы  - от воздействия силикатов (асбестоз, талькоз, цементный пневмокониоз и др.),  а н т р а к о з – от угольной пыли, алюмикоз и др.

Наиболее распространенным и опасным видом пневмокониоза является силикоз, который чаще всего развивается у рабочих горнорудной (в частности, горнохимической) промышленности, а также у пескоструйщиков.

Пыли соединений шести – трехвалентного хрома действуют прижигающе на носовой покровный эпителий и, разрушая его, вызывают изъявления и прободения носовых перегородок. Пыли мышьяка, извести вызывают острые раздражения кожи и слизистых оболочек.

Пыли ядовитых химических соединений называются токсичными пылями. Часто могут представлять опасность ядовитые дымы и аэрозоли. Помимо местного вредного действия на дыхательные пути и легкие,  токсичные пыли и дымы всасываются в легких и желудочно-кишечном тракте и вызывают общее отравление. К опасным аэрозолям можно отнести аэрозоли ДДТ, этилмеркурхлорида, урана, бериллия, меркурана, хромового ангидрида, пятиокиси ванадия и другие.

    - Действие промышленных ядов в зависимости от условий труда и особенностей организма

При значительной физической нагрузке увеличивается объем дыхания и в организм вместе с вдыхаемым воздухом поступает большое количество вредных веществ. Токсическое действие многих ядов увеличивается при повышении температуры в рабочих помещениях, что объясняется увеличением летучести веществ, например углеводородов, паров ртути и др., с образованием в рабочей зоне высоких, а иногда и угрожающих концентраций. Действие промышленных ядов во многом зависит также от индивидуальных особенностей организма.

У некоторых лиц при контакте с ядом наблюдается склонность к аллергическим заболеваниям – кожным  поражениям, бронхиальной астме и др. В этих случаях обычно излечение наступает лишь после прекращения контакта работающего с химическим веществом, вызвавшим заболевание.

Наличие заболевания у человека повышает опасность воздействия на него промышленного яда. Поэтому разработаны общие противопоказания к работам, связанным с ядовитыми веществами (например, больные всеми формами активного туберкулеза не могут быть допущены к работе с вредными веществами и пылями).

Разработаны также специальные противопоказания, исключающие допуск лиц к работе с определенными продуктами. Например, при заболеваниях кроветворных органов недопустима работа с бензолом, который является специфическим ядом для кроветворной системы.

Устойчивость к вредным химическим воздействиям зависит и от возраста человека. Поэтому советским трудовым законодательством предусматривается запрещение труда подростков, не достигших 18-летнего возраста, на работах с вредными химическими веществами [23].

Некоторые химические продукты оказывают более сильное токсическое действие на женщин, чем на мужчин. Так, метанол, фенол и формальдегид, при прочих равных условиях, женщины переносят хуже, чем мужчины. Ртуть и бензол могут вызывать нарушение нормального течения беременности и другие расстройства. Нитро- и аминопроизводные бензола и соединения алифатического ряда способны поражать плод, изменять состав молока матери.

Лица, злоупотребляющие спиртными напитками, обычно гораздо хуже переносят промышленные яды, действующие на нервную систему. Такое сравнительно малотоксичное вещество, как паральдегид, для алкоголиков представляет значительную опасность. Тиурамы (тетраэтилтиурамдисульфид и тетраметилтиурамдисульфид), применяющиеся в резиновой промышленности в качестве ускорителей вулканизации, действуют токсически на лиц, находящихся в состоянии даже легкого опьянения. Человеческий организм способен привыкнуть к длительному воздействию многих ядов (например, к бензину, марганцу, этиловому спирту, раздражающим газам и парам). Это «привыкание» не исключает вредного действия ядовитых веществ и может постепенно привести к тяжелым последствиям, что следует учитывать при разработке мер защиты.

3.4.5 Зависимость  токсического эффекта от концентрации (дозы) промышленного яда

Тяжесть отравления зависит от количества яда, проникшего в организм. Поэтому с повышением концентрации в воздухе вредных паров и газов возрастает опасность острых и хронических отравлений.

Некоторые яды могут постепенно накапливаться в организме, вызывая в определенный момент значительный токсический эффект. Такое суммирование токсического действия называется  кумуляцией. Различают материальную и функциональную кумуляцию. Если вещество медленно выводится и поэтому накапливается в организме, то говорят о  м а т е р и а л ь н о й   к у м у- л я ц и и. Способность накапливаться присуща, например, свинцу, ртути и другим металлам, а также фтору. В основе  ф у н к ц и о н а л ь н о й   к у м у- л я ц и и  лежит суммация токсического эффекта, но не самого вещества. Примером функциональной кумуляции может служить хроническое отравление этиловым спиртом – алкоголизм.

С повышением дозы или концентрации яда изменяется и характер его токсического действия. Так, при концентрации во вдыхаемом воздухе паров аммиака 0,1-0,5 мг/л возникает резь в глазах, кашель, чихание, слюнотечение, а при концентрации 0,7-1,0 мг/л и более продолжительном воздействии – приступы удушья и резкое возбуждение центральной нервной системы. Местное действие токсических веществ, как правило, возрастает при повышении концентраций растворов, газов, аэрозолей.

    - Предельно допустимые концентрации вредных веществ  в воздухе

Профессиональные отравления и заболевания обычно наблюдаются только при определенной концентрации токсического вещества в воздухе. Концентрация вещества в воздухе производственных помещений, при которой не происходит изменений в организме (при 7 – 8-часовом рабочем дне) в течение многих лет, называется  предельно допустимой (ПДК).

Для населенных мест предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе должны быть примерно в 100 раз ниже, чем ПДК для производственных помещений, где человек находится ограниченное время.

ПДК является не только критерием состояния санитарных условий труда в цехе или на отдельных участках его, но и характеристикой опасности отдельных веществ. Для сильных канцерогенов ПДК не установлены, так как контакт с этими веществами должен быть в максимально возможной степени исключен. К аллергенам также предъявляются повышенные гигиенические требования и для некоторых из них величины ПДК значительно ниже, чем для веществ такой же токсичности, лишенных аллергенных свойств   [9].

    - Методы определения концентрации газов, паров и пыли в воздухе

По действующему законодательству в каждом производственном помещении должен проводиться систематический контроль воздушной среды на содержание в ней вредных газов и пылей.

Для контроля воздушной среды применяют различные методы.

Лабораторные методы  дают возможность точно определять микроколичества токсичных веществ в воздухе. Однако они требуют значительного времени и применяются главным образом в исследовательских и контрольных работах.

Для практического санитарно-химического анализа воздуха используются следующие методы:

- Фотометрические: колориметрический,

фотоэлектроколориметрический, спектрофотометрический.

2.Хроматографические: газовая хроматография, индикационные методы.

3.Электрохимические:полярографический, потенциометрический, кондуктометрический.

4. Люминесцентные.

5. Спектроскопические.

Широкое распространение получили фотометрические методы. Для примера приводятся несколько из них.

Фотометрические, электрохимические и люминесцентные методы требуют предварительного отбора воздуха. Существуют  аспирационные и  вакуумные способы такого отбора воздуха. При  а с п и р а ц и о н н о м  м е т о д е   исследуемый воздух протягивается через поглотительные растворы, после чего осуществляется анализ этого раствора на содержание токсического вещества и вычисление его содержания в миллиграммах на 1 м3 воздуха. При в а к у у м н ы х  м е т о д а х  воздух откачивается из бутылей или газовых пипеток, далее проводится засасывание анализируемого воздуха с последующим поглощением жидкостью вредных газов или пара.

Рисунок 4 - Принципиальная схема

газового хроматографа с пламенно-ионизационным детектором

1-горелка; 2-зонд; 3-высокоомное сопротивление; 4-усилитель постоянного тока; 5-регистратор;

6-хроматографическая колонка;

7-источник постоянного тока

Газовая хроматография выгодно отличается от других методов тем, что не требует предварительного концентрирования токсического продукта в поглощающих жидкостях. Для анализа на газовом хроматографе требуется от 2 до 10 мл воздуха, который берут медицинским шприцом. Сам анализ занимает обычно несколько минут. Возможность анализа сложных газо-воздушных смесей с объективной регистрацией результатов делает газовую хроматографию особенно перспективным методом для санитарно-химического анализа воздуха.

Газовая хроматография особенно эффективна для анализа воздуха на содержание летучих органических соединений. Использование высокотемпературного термостатирования ко

лонки хроматографа позволяет осуществить анализ малолетучих продуктов, таких как производные бензола, углеводородов алифатического ряда, сельскохозяйственных ядохимикатов, высших спиртов и др. Современный газовый хроматограф может дать полный газовый состав, включая двуокись углерода и микропримеси окиси углерода. На рисунке 4 приводится принципиальная схема газового хроматографа с пламенно-ионизационным детектором.

Индикационные методы отличаются простотой: с их помощью можно быстро производить качественные определения. Так, например, бумажка, пропитанная уксуснокислым свинцом, чернеет в присутствии следов сероводорода; бумажка, пропитанная парадиметиламинобензальдегидом (бумажка Прокофьева), краснеет в присутствии следов фосгена и др. Индикационные методы применяются, когда нежелательно присутствие токсических веществ даже в очень малых концентрациях, а при  их наличии требуются особые срочные меры (пуск аварийной вентиляции, нейтрализация загазованного участка, применение средств индивидуальной защиты и др.).

Однако количественные определения токсических веществ в воздухе при помощи индикационных методов можно произвести только весьма ориентировочно.

С большей точностью можно определить микроконцентрации промышленных ядов в воздушной среде с помощью полярографии. В частности, методом полярографии хорошо определяется большинство металлов и металлорганических соединений. Менее широко применяются другие методы.

Газоанализаторы и газосигнализаторы. Наиболее совершенными следует признать инструментальные методы контроля загазованности воздуха рабочих помещений. Газоанализаторы непосредственно показывают концентрацию вредного газа в воздухе без выполнения лабораторных работ и последующих расчетов. Обращение с газоанализаторами просто и не требует специальной квалификации.

Принцип действия автоматических газоанализаторов может быть основан на колориметрическом эффекте, изменении теплопроводности, определении теплоты реакций окисления газов и паров, ультрафиолетовой абсорбционной спектроскопии, хроматографическом разделении воздушной пробы и др. начали также применять автоматические газоанализаторы и сигнализаторы, в которых используются радиоактивные препараты.

Различают  г а з о а н а л и з а т о р ы   р а з о в о г о  о п р е д е л е н и я   и   н е п р е р ы в н о г о   д е й с т в и я. Автоматические газоанализаторы непрерывного действия осуществляют обычно непрерывную регистрацию уровня загазованности на бумаге. Газоанализаторы и газосигнализаторы  могут обладать  различной чувствительностью. Приборы, имеющие высокую чувствительность, определяют воздушные загрязнения на уровне предельно допустимых концентраций. Газосигнализаторы, настроенные на  уровни санитарных ПДК, дают световой или звуковой сигнал при достижении соответствующей концентрации. Эти высокочувствительные приборы работают на  уровне промышленно – санитарных    норм загазованности.

Другая группа газоанализаторов и газосигнализаторов предназначена для анализа воздушных загрязнений на  уровне взрыво огнеопасных концентраций малопригодны в промышленной санитарии.

При   внедрении  нового  химического    продукта   на опытных установках или в начальных стадиях освоения процесса контроль за воздушной средой следует осуществлять   лабораторными   методами. При   п у с к е   о с н о в н о г о  многотоннажного производства целесообразно   п е р е х о д и т ь   н а   и н с т р у м е н т а л ь н ы е   а н а л и з ы

в о з д у х а  газоанализаторами и газосигнализаторами.

На рисунке 5 дана схема устройства универсального газоанализатора УГ-2. Прибор предназначен для определения в воздухе производственных помещений следующих газов и паров: сернистого ангидрида, этилового эфира, ацетилена, окиси углерода, сероводорода, аммиака, хлора, окиси азота, бензина, бензола, толуола, ксилола, ацетона, углеводородов нефти (керосина осветительного, тракторного, топлива Т-2, Т-4, ТС-1 и уайт-спирита).

Принцип работы газоанализатора УГ-2 основан на измерении длины окрашенного столбика порошка индикаторной трубки, который меняет  свой цвет при просасывании через него воздуха, содержащего вредные вещества. Длина окрашенного столбика порошка в индикаторной трубке пропорциональна концентрации анализируемого газа в воздухе и измеряется по шкале, градуированной в мг/л.

Рисунок 5 – Устройство универсального газоанализатора УГ-2

1-резиновый сильфон;

2-пружина; 3-резиновая трубка; 4-индикаторная трубка; 5-шток; 6-стопор; 7-корпус.

Основными частями газоанализатора являются: воздухозаборное устройство – резиновый силфон с пружиной; индикаторная трубка, служащая для анализа определенного газа; измерительная шкала, имеющая для каждого газа одну или две градуировки в мг/л). Необходимые объемы и продолжительность определений отдельных газов и паров различны; они зависят также от концентрации вредного вещества в исследуемом воздухе. При исследовании низких концентраций необходимые объемы составляют: для ацетона, сероводорода, сернистого ангидрида, бензола и толуола – 300 мл, для хлора и бензола – 350 мл, для паров этилового эфира – 400 мл. При этом продолжительность определения для сероводорода и сернистого ангидрида равна 5 мин, для бензола, толуола, ацетона и хлора – 7 мин, для паров этилового эфира – 10 мин.

На принципе изменения электропроводности от теплового эффекта сгорания горючих  газов и паров построен газоанализатор  ПГФ2М1. Тепловой эффект достигается на каталитически активной платиновой спирали, включенной в схему измерительного моста. Прибор предназначен для периодического количественного определения концентраций горючих газов и паров в воздухе.

Запыленность воздуха определяется количеством пыли в миллиграммах на 1 м3 воздуха. Измеряют концентрацию пыли, ее дисперсность и состав.  Для промышленно – санитарного анализа чаще всего используется весовой способ при оценке запыленности. Само выделение пыли из воздуха проводится различными методами:

1. Аспирационный метод основан на просасывании воздуха через фильтры (из стеклянной или  хлопчатобумажной ваты, из ткани –  ФПП-15 и других) или через жидкости (воду, масла).

2. Седиментационный метод основан на естественном оседании пыли на стеклянные пластинки или банки. Затем рассчитывают массу осевшей пыли на 1 м2 поверхности.

3. Электроосаждение пыли  заключается в создании поля высокого напряжения, в котором пылевые частицы электризуются и притягиваются затем к электродам.

В закрытых помещениях удобно протягивать воздух через фильтры. Для этого служит либо трубка, заполненная ватой – аллонж, либо патрон, в который вставлен фильтрующий элемент (бумажный, из ткани – ФПП-15 и др.). Для протягивания воздуха собирают установку, имеющую аспиратор (пылесос, вакуумная воздуходувка), измеритель объема просасываемого воздуха (ротаметр, реометр, газовые часы) и фильтр (патрон или аллонж). Определяют массу фильтра до и после просасывания  воздуха, затем рассчитывают запыленность в миллиграммах на 1 м3.

Для характеристики самой пыли готовят «пылевой препарат». Это – стекло, покрытое прозрачной липкой пленкой, на которой осела из воздуха исследуемая пыль. Определение размеров пылинок производится под микроскопом, имеющим окулярный микрометр. Размер пылевых частиц выражают в микронах.

В последние годы стали успешно применяться фотометрические методы исследования запыленности воздуха. Одним из приборов, используемых для этой цели, является поточный ультрафотометр (авторы Т.Я. Власенко, Б.Д. Деревягин). В приборе регистрируются отдельные пылевые частицы при помощи сильного бокового света.

3.4.8 Предупреждение профессиональных отравлений и заболеваний

Для предупреждения отравлений и профессиональных заболеваний прежде всего необходимо все стадии технологического процесса проводить в условиях, исключающих непосредственный контакт  работающих с токсическими веществами. Особое внимание должно быть обращено на комплексную механизацию и автоматизацию производства, на замену, где это возможно, токсичных   и опасных продуктов менее вредными веществами, на герметизацию оборудования и установку автоматических газоанализаторов и газосигнализаторов в рабочих помещениях.

Современные технологические процессы получения многотоннажных продуктов осуществляются, как правило, по непрерывной схеме с дистанционным управлением. Пульт управления выносится в отдельное помещение, обеспеченное чистым воздухом. Размещение оборудования (реакторов, теплообменников, ректификационных колонн) на открытых площадках и этажерках значительно уменьшает опасность профессиональных отравлений, поскольку продолжительность пребывания работников в загазованной атмосфере резко сокращается.

Важное значение имеют дополнительные средства обеспечения безопасности производственных процессов и труда: вентиляционные устройства, средства индивидуальной защиты, спецодежда. В тех случаях, когда на отдельных производственных участках в силу конструктивных особенностей оборудования или других причин нельзя исключить непосредственный контакт рабочих с вредными веществами, дополнительные средства становятся важнейшими и решающими.

Большое значение для обеспечения санитарных условий труда имеет проведение производственных процессов под вакуумом, поддержание его в системах и коммуникациях. Например, в производстве контактной серной кислоты как известно, вся система (до контактного узла) должна находиться под вакуумом, создаваемым турбокомпрессором.

Производственные процессы, связанные с введением в реакторы вредных газов (хлорирование, аминирование, получение высокопроцентного олеума и др.), рекомендуется, где это возможно, осуществлять под вакуумом, обеспечивая непрерывность его путем установки дублирующих вакуум-насосов.

Химические ожоги вызываются местным действием химически активных твердых, жидких или газообразных веществ. Степень ожога зависит от  концентрации вещества, его токсичности и активности, температуры, продолжительности действия, а также от чувствительности кожи пострадавшего. Наиболее сильные ожоги вызывают кислоты: смесь соляной и азотной кислот, азотная, серная, плавиковая, соляная, хлорная, уксусная, молочная, щавелевая, муравьиная.

При ожогах щелочами происходит омыление жирового слоя кожи и растворение белковых веществ. Щелочные ожоги характеризуются обычно глубиной повреждения.

Жидкости и газы проникают через одежду и способны поражать большие поверхности кожи. Твердые щелочи, соприкасаясь с влажной кожей, действуют как наиболее концентрированные растворы. Особенно опасно попадание кусочков твердой щелочи в глаза и волосы. Некоторые химические вещества (хлорная известь), попадая на кожу, оказывают разрушительное действие не сразу, а через несколько часов. Такие вещества, как аммиак и перекись водорода, вызывают слабые ожоги кожи, но при попадании в глаза могут вызвать слепоту.

При ожогах веществами, способными прилипать к коже (горячие смолы, фосфор желтый), создается опасность глубокого местного термического и химического действия их и затем общего отравления организма.

В результате местного действия химических веществ возможны воспалительные кожные заболевания (дерматиты). Дерматит возникает при непосредственном действии тепловых, ультрафиолетовых и рентгеновских лучей, а также под влиянием фотосенсибилизаторов, т.е. веществ, действие которых на кожу усиливается при одновременном их облучении (фенол, нафталин, антрацен, смолы).

Химические ожоги можно предупредить при правильном конструктивном оформлении аппаратуры и коммуникаций и при строгом соблюдении установленного режима и порядка эксплуатации оборудования.

Наиболее опасными участками для обслуживающего персонала являются коммуникации и арматура. Все трубопроводы, предназначенные для транспортировки кислот и щелочей, а также для транспортировки кислых или щелочных реакционных масс, должны быть проложены так, чтобы после очередного пользования ими остатки из труб свободно стекали в емкости. Для этого трубопроводы должны иметь соответствующие уклоны, чтобы не допускать накопления остатков жидкости.

Трубопроводы для транспортирования крепких кислот должны иметь минимальное количество фланцевых соединений. Во избежание разбрызгивания кислот фланцевые соединения рекомендуется защищать съемными кожухами.

Дистанционные методы контроля и управления производственными процессами дают возможность организовать безопасное применение и получение даже особо вредных и опасных веществ. Однако для борьбы с воздействием особо вредных продуктов на организм человека целесообразно заменять (там, где это возможно) вредный продукт на безвредный или менее вредный. Так, например, при получении некоторых полупродуктов красителей (гамма-кислота, И-кислота) долгое время применяли β-нафтиламин, производство которого представляло большую опасность для работающих. В настоящее время те же полупродукты изготовляются без β-нафтиламина.

Разработан и предусматривается на современных заводах безртутный способ получения ацетальдегида.

Целесообразно дальнейшее ограничение использования металлической ртути на производствах и в лабораториях. Хронические отравления ртутью нередки вследствие нарушений правил работы с ней (разлив ртути в помещениях, выключение вентиляции и так далее).

При получении красок свинцовые белила заменяют цинковыми и титановыми. Вместо бензола применяют другие растворители. По постановлению санитарных органов надзора запрещается применение бензола при непосредственном контакте работающих с его парами.

Следует всегда иметь в виду, что контакт работающих с вредными газами, парами и пылью возможен при проведении процессов фильтрации, сушки. Во избежание этого для фильтрации токсических продуктов применяют не нутч-фильтры и фильтр-прессы, а автоматические центрифуги и ротационные фильтры непрерывного действия.

При работе с токсичными веществами не допускается применение сушильных агрегатов с ручным обслуживанием (загрузка, выгрузка, перелопачивание). В этих случаях используются пневмосушилки, вальцовые вакуум-сушилки, применение которых исключает или сводит к минимуму контакт работающего с вредными веществами.

Во всех процессах следует бороться с пылеобразованием. Один из таких способов – применение продуктов в непорошкообразном виде, а в форме гранул, паст, растворов.

Большое значение  в оздоровлении условий труда имеет промышленно-санитарная служба системы Министерства здравоохранения, которая осуществляет свою деятельность в двух направлениях: предупредительного и текущего саннадзора. Предупредительный саннадзор проводится при проектировании, строительстве, реконструкции химических предприятий и внедрении новых технологий и химических веществ. При текущем саннадзоре проверяется соблюдение санитарного режима. Выявленные нарушения устраняются администрацией в рабочем порядке обычно без остановки производства. Ближайшими помощниками промышленно-санитарного врача являются общественные санитарные уполномоченные из числа работников данного предприятия. Важную задачу промышленно-санитарной службы составляет также санитарно-просветительная работа, в том числе ознакомление с ядовитыми продуктами и мерами профилактики отравлений.

Для предупреждения хронических отравлений определенное значение имеет   специальное питание. Установлено, что белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли и вода необходимы не только для покрытия энергетических и пластических (воспроизведение тканей организма) потребностей человека. Эти пищевые ингредиенты связывают и нейтральзуют токсичные вещества, поступающие в организм извне. Известно, что некоторые аминокислоты – цистин, цистеин, метионин и безазотистая глюкуроновая кислота обезвреживают мышьяк, свинец и другие органические яды. Велика роль витаминов в дезинтоксикации ядов. Так, витамин С обладает антитоксическим действием при отравлении бензолом, фосфором, тиофосом и мышьяком. При многих токсических поражениях центральной нервной системы и кроветворных органов лечебным действием обладает витамин В12. Холин, содержащийся в белках и молоке, способствует обезвреживанию гепатотропных (печеночных) ядов, таких, как пиридин, хлорированные углеводороды, тринитротолуол и др.

Известную роль играет молоко, как распространенный продукт спецпитания. Это полноценный, высококалорийный и дешевый продукт, содержащий все пищевые компоненты. Недавно определено наличие в молоке и молочных продуктах оротовой кислоты, обладающей антитоксическим действием по отношению к гепатотропным ядам.

Следует иметь в виду, что лечебно-профилактическое питание играет вспомогательную роль в борьбе с профессиональными отравлениями и не подменяет основных технологических и гигиенических мероприятий.

3.4.9 Химические ожоги и их предупреждение

Различают ожоги четырех степеней. Ожоги первой степени характеризуются краснотой, припухлостью кожи и болезненностью, но не сопровождаются более глубокими повреждениями. При ожогах второй степени появляются пузыри и возможно последующее заболевание кожи. При ожогах третьей степени, вследствие глубоких повреждений, возникают участки омертвения (некрозы) тканей. Ожоги четвертой степени характеризуются поражением не только всей толщи кожи, но и глубоколежащих тканей и органов.

Некоторые кислоты, щелочи, а тем более реакционные кислые или щелочные массы переходят в твердое состояние уже при обычных температурах. Трубопроводы, предназначенные для этих продуктов, должны иметь приспособления для обогрева (паровой спутник, паровая рубашка, электрообогрев и т.д.), так как разработка и прочистка таких трубопроводов представляют большую опасность для обслуживающего персонала.

При перекачке концентрированных кислот или щелочей из сосудов большого объема в небольшие емкости принимаются меры, позволяющие быстро прекращать в аварийных случаях перекачивание. Если установка для этой цели автоматических приспособлений невозможна, то во избежание переполнения небольших емкостей они должны иметь переливные трубы, диаметр которых должен несколько превышать диаметр наливного трубопровода.

Эвакуацию из емкостей крепких кислот (азотная кислота, хлорсульфоновая кислота, моногидрат, олеум, нитросмесь) и других активных жидкостей следует производить при помощи сифонов. Устройство нижних спусков крайне нежелательно, так как при внезапном повреждении деталей нижнего спуска практически неизбежна авария.

Для изготовления трубопроводов следует применять материалы, стойкие к кислотам и щелочам, а также соответствующие арматуру и прокладки.

При работе с кислотами следует по возможности заменять стеклянную тару металлической; применяя стеклянную тару, необходимо проявлять особую осторожность (нельзя пользоваться стеклянными бутылями без корзин, переносить бутыли на спине и другие).

Ремонтные работы производят только после полного и тщательного удаления содержимого из аппаратов и особенно из коммуникаций. Аппаратуру, трубопроводы и другое оборудование, предназначенное для работы с ядовитыми, едкими и вредными жидкостями и газами, перед пуском подвергают испытанию на герметичность.

Наиболее уязвимыми при ожогах являются органы зрения. Для защиты глаз от попадания брызг кислоты и щелочи применяют защитные очки. Все работающие с кислыми и щелочными массами должны пользоваться соответствующей спецодеждой.

При ожогах кислотами и щелочами следует, возможно, быстрее и тщательнее (в течение 10-15 мин) промыть поражающее место обильной струей чистой воды. Для этого к наиболее опасным местам на производстве подводят присоединенные к водопроводу шланги с наконечниками и легкооткрывающимися приспособлениями, устраивают раковины самопомощи, а для промывки глаз – фонтанчики. При отсутствии водопровода устанавливают емкости с водой (бачки, ванны и т.п.). Следует помнить, что степень ожога в значительной мере зависит от правильной и своевременной обработки пораженных участков кожи.

3.4.10 Доврачебная помощь и основные принципы лечения  профессиональных отравлений

При отравлениях и других поражениях (ожоги, травмы, кровотечения и другие) часто требуется оказание немедленной помощи до прибытия врача.

Для оказания доврачебной помощи на производстве имеются специальные аптечки. Медикаменты, находящиеся в аптечке, а также средства первой помощи, подбираются медицинскими работниками здравпункта в зависимости от применяемых и получаемых веществ, характера возможных отравлений и поражений. За сохранность аптечки и периодическое пополнение ее медикаментами отвечает специально выделенный работник цеха.

В рабочих инструкциях дается характеристика токсических веществ, а также указываются способы оказания первой помощи. Персонал цеха или отделения обучают способам оказания доврачебной помощи применительно к конкретным условиям и особенностям производства. Во всех случаях пострадавшего, прежде всего, переводят из опасной зоны на чистый воздух и устраняют действие на него токсических и едких веществ. Затем пострадавшему оказывают доврачебную помощь.

Особое внимание уделяют приемам искусственного дыхания, которое производят в тех случаях, когда самостоятельное дыхание прекращается или нарушается настолько, что развивающаяся кислородная недостаточность угрожает жизни пострадавшего.

Перед началом проведения искусственного дыхания следует удалить из помещения посторонних лиц, открыть пострадавшему рот, очистить его от слюны, крови, слизи, вынуть искусственные зубы (протезы), если они имеются и обеспечить доступ чистого воздуха в легкие  [10].

Различают три группы приемов искусственного дыхания: введение в легкие пострадавшего воздуха, выдыхаемого оказывающим помощь, применение так называемых ручных методов и использование аппаратов искусственного дыхания.

Эффективным методом искусственного дыхания является  в д у в а н и е   в о з д у х а   в    л е г к и е    п о с т р а д а в ш е г о. Оно может делаться по способу «рот ко рту» и «рот к носу» (рисунок 6) и выполняется следующим образом:

1. Пострадавший должен быть положен лицом вверх. 2. Под лопатки пострадавшего подкладывается валик из одежды или скатанное одеяло. 3. Спасающий, удерживая голову пострадавшего, делает глубокий вдох и прикладывает свои губы ко рту спасаемого (способ «рот ко рту»). При этом спасающий прижимает свою щеку к ноздрям спасаемого, что предотвращает свободный выход воздуха через ноздри, и энергично вдувает в легкие выдыхаемый воздух. При способе «рот к носу» в ноздри пострадавшего вдыхается воздух и соответственно прижимается щека ко рту. 4. Пассивный выдох пораженного происходит самостоятельно. Для этого спасающий отнимает свои губы от рта или носа спасаемого. 5. Вдувания нужно производить с частотой примерно 12-20 раз в минуту.

При выполнении искусственного дыхания типа «рот ко рту» гигиеничнее закрывать рот пострадавшего марлей или носовым платком, однако это потребует больших дыхательных усилий спасающего.

Рисунок 6 – Искусственное дыхание выдыхаемым воздухом по способу:

а) «рот ко рту»;              б) «рот к носу»

Предложен способ «рот к воздуховоду», при котором в рот пострадавшему вставляют S-образную трубку из резины или пластика. Осуществляя искусственное дыхание, спасающий вдувает воздух в наружный конец трубки. Выход происходит пассивно. Положение пострадавшего в это время аналогично вышеописанному.

Применение выдыхаемого

воздуха для вдувания в легкие спасаемому имеет преимущества перед другими методами в силу доступности этого метода в любое время. В воздухе, выдыхаемом оказывающим помощь, около 3% двуокиси углерода. Как известно, двуокись углерода стимулирует деятельность дыхательного центра в головном мозгу, что способствует восстановлению дыхания у спасаемого.

Ручные способы искусственного дыхания проводятся одним или двумя лицами. Распространенный вариант такого метода показан на рисунке. По этому способу искусственное дыхание проводят два человека. Пострадавшего кладут на спину, под лопатки подкладывают свернутую одежду или другой какой-либо мягкий материал. Голову запрокидывают назад. Один из спасающих располагается около головы пострадавшего и, захватив руки у локтей, прижимает около головы пострадавшего и, захватив руки у локтей, прижимает их к бокам грудной клетки; при этом происходит выдох. Затем руки, описывая полукруг, закидывают за голову для того, чтобы произошел вдох. Ритм этих движений также согласуется с ритмом собственного дыхания. Помощник держит язык пострадавшего, слегка подтягивая его вниз, к подбородку. При этом способе необходимо следить за гортанью, так как слюна и содержимое желудка могут мешать проходу воздуха.

Из аппаратов искусственного дыхания наиболее доступен и прост ручной портативный аппарат РПА-1. Этот прибор предназначен для периодического вдувания из ручного меха воздуха в легкие пострадавшего. С помощью РПА-1 осуществляется только активный вдох, происходит пассивно за счет спадения грудной клетки.

Прибор РПА-1 состоит из резинового меха, системы воздушных клапанов, ротовых масок трех размеров, языкодержателей и роторасширителя. Объем вдуваемого воздуха регулируется: можно вдувать 0,25, 0,5, 1 и 1,5 л воздуха при одной подаче. Для проведения искусственного дыхания пострадавшего укладывают на спину, как при ручных методах. Частота дыхательных движений с помощью РПА-1 составляет 15-18 в минуту. Такой прибор универсален, и легок в эксплуатации. Его необходимо иметь на каждом здравпункте и в цехах, где возможно острое отравление или поражение электрическим током.

Отечественной промышленностью выпускается также ряд более сложных аппаратов искусственного дыхания с подачей кислорода и тонкими регулировками, как, например, «Горноспасатель – 6» (ГС-6) и аппарат ДП-7.

Одновременно с искусственным дыханием целесообразно проводить массаж в области сердца, который осуществляет помощник. После каждого вдувания (вдох) делают четыре движения, массирующих область сердца, через интервалы в одну секунду, а затем повторяют вдувание (вдох).

Если помощь оказывает один человек, то через каждые 15 секунд массажа сердца необходимо делать перерыв для проведения одного глубокого вдоха.

При оказании первой помощи необходимо следить за величиной зрачков: узкий зрачок – признак эффективности дыхания, широкий – необходимо усилить массаж сердца и ускорить проведение искусственного дыхания.

Признаками оживления являются дрожание век и движение губ. При их появлении рекомендуется прекратить на несколько секунд (15-20) искусственное дыхание, предоставляя возможность пострадавшему дышать самостоятельно. Делать такие перерывы следует через 4-5 мин.

При оживлении человека необходимо согревать его тело, прикрывая чем-нибудь теплым или прикладывая грелки. Искусственное дыхание следует прекращать только при появлении самостоятельного равномерного дыхания.

Лечение острых отравлений (независимо от пути проникновения яда) производится путем предотвращения всасывания яда и борьбы с всосавшимся ядом.

ГЛАВА 4

РАДИОАКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ИСТОЧНИКИ

ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

На предприятиях химической промышленности и в научно-исследовательских лабораториях все большее применение получают различные источники ионизирующих излучений. Это объясняется тем, что многие реакции под действием ионизирующих излучений осуществляются без применения высоких температур и давлений; под действием излучений ряд материалов приобретает ценные свойства; ионизирующие излучения успешно используются в контрольно-измерительной аппаратуре; радиоактивные изотопы применяются в лабораторных исследованиях (например, в качестве «меченых атомов»).

Природа ионизирующих излучений требует специальных мер защиты, чтобы гарантировать безопасность не только для работающих с ними, но и для окружающих [14].

Вместе с тем установлено, что работа с радиоактивными веществами при правильной ее организации и соблюдении необходимых мер защиты безопасна.

4.1 Свойства ионизирующих излучений

Излучение, способное при взаимодействии с веществом прямо или косвенно создавать в нем заряженные атомы и молекулы – ионы, называется ионизирующим.

Ионизирующие излучения представляют собой -,- и -лучи, испускаемые радиоактивными изотопами при их самопроизвольном распаде; потоки заряженных частиц (электронов, протонов, дейтронов и др.) ускоренных до больших энергий в специальных ускорителях; потоки вторичных излучений (рентгеновских и -лучей, протонов, нейтронов, дейтронов, -частиц и других), возникающих при взаимодействии радиоактивных излучений и искусственно ускоренных заряженных частиц с веществом [32].

Наиболее опасным является н е й т р о н н о е    и з л у ч е н и е, широко применяемое в науке и технике. Нейтроны используют для проведения ряда важнейших ядерных реакций, в частности для получения промышленных количеств большинства радиоактивных изотопов. В химической промышленности радиоактивные изотопы применяют в качестве источников излучения  и -лучей.

Альфа-лучи представляют собой поток -частиц, являющихся ядрами атома гелия и имеющих положительный заряд. Они обладают малой проникающей способностью, так как теряют большое количество энергии при столкновениях с атомами.

Бета-лучи – поток -частиц–электронов (отрицательный заряд) и позитронов (положительный заряд), имеющих одинаковую массу. Обладают меньшей ионизирующей и большей проникающей способностью, чем -лучи.

Гамма – лучи – это поток -квантов, представляющих собой электромагнитное излучение с очень короткой длиной волны. Они обладают большой проникающей способностью и малым ионизирующим действием.

Большинство радиоактивных изотопов испускает практически одновременно -частицы и -кванты.

Закон радиоактивного распада. Ядра радиоактивных изотопов приходят в стабильное состояние путем одного или нескольких последовательных превращений, сопровождающихся испусканием ионизирующих излучений. Закон радиоактивного распада имеет статистический характер и выражается уравнением

где  N0 – первоначальное количество радиоактивных атомов;

Nt - количество нераспавшихся атомов за время t;

- постоянная распада = - период полураспада).

Постоянная распада  имеет определенное значение для каждого изотопа и служит одной из его характеристик.

Число испущенных определенным радиоактивным изотопом частиц или квантов за данный промежуток времени пропорционально числу распавшихся за тот же промежуток времени атомов , которое равно

Мера количества радиоактивного вещества называется активностью и выражается числом распадов ядер атомов в единицу времени. За единицу измерения активности (Q) принята кюри – активность препарата, в котором за 1 сек происходит 3,7 · 1010 актов распада. На практике пользуются 1 милликюри (мкюри) = 1∙ 10-3 кюри и 1 микрокюри (мкюрри) = 1· 10-6 кюри. Масса радиоактивного изотопа (Ф), активность которого равна 1 кюри, составляет:

Ф = 8,9 · 10-14 · А · Т г

где А- атомный вес,  Т – период полураспада (сек).

Активность препарата Q также может быть вычислена, если известна масса вещества Ф, атомный вес А и период полураспада Т (сек)

кюри

Некоторые радиоактивные изотопы встречаются в естественном виде в природе (например, 238U, 232Th, 226Ra, 40K), но большая часть изотопов, применяемых в качестве источников ионизирующих излучений, получается искусственным путем.

  - Взаимодействие излучений с веществом

Физическим результатом взаимодействия излучений с веществом является ионизация. Различные виды излучения обладают не одинаковой ионизирующей, а следовательно, и проникающей способностью.

-Лучи обладают очень большой ионизирующей способностью. В воздухе на пути 1 мм -частица радиоактивного излучения создает в среднем около 3000 пар ионов, что соответствует среднему пробегу примерно 6 см.

Ионизирующая способность -частиц во много раз меньше, а проникающая способность значительно больше, чем у -частиц той же энергии. Поэтому длина пробегов -частиц в воздухе измеряется метрами. Ионизирующая способность -лучей и нейтронов мала по сравнению с ионизирующей способностью -лучей.

Энергия излучения, поглощенная объектом, является той величиной, которая наиболее полно характеризует результат облучения. В связи с этим введено понятие поглощенной дозы излучения. Единица поглощенной дозы – джоуль на килограмм (дж/кг).

Согласно ГОСТ 8848–63, «джоуль на килограмм – поглощенная доза излучения, измеряемая энергией в один джоуль любого вида ионизирующего излучения, переданной массе в один килограмм облученного вещества». Допускается также применение единицы рад; 1 рад = 10-2 дж/кг = 100 эрг/г.

В случае рентгеновского и гамма-излучений в настоящее время существует еще понятие экспозиционной дозы. Единица экспозиционной дозы - кулон на килограмм (к/кг). По ГОСТ 8848 – 63, «кулон на килограмм - экспозиционная доза рентгеновского и гамма-излучений, при которой сопряженная корпускулярная эмиссия, возникшая при взаимодействии рентгеновских и гамма-лучей с воздухом  на килограмм сухого атмосферного воздуха, производит в воздухе ионы, несущие заряд в один кулон электричества каждого знака». Можно применять также широко распространенную единицу - рентген (р) : 1 р = 2,57976 · 10-4 к/кг.

Доза (Д), поглощенная массой веществ в единицу времени, называется мощностью дозы Р.

При одинаковой дозе, поглощенной в биологической ткани, эффект в зависимости от вида излучения может быть разным. В связи с этим каждому виду излучения соответствует определенная о т н о с и т е л ь н а я   б и о л о -г и ч е с к а я   э ф ф е к т и в н о с т ь (ОБЭ), зависящая также от энергии излучения. Экспериментальная величина, характеризующая отклонение выхода биологических реакций от стандарта, называется коэффициентом ОБЭ данного вида излучения. В качестве стандарта можно использовать рентгеновское излучение, испускаемое трубкой напряжением 250 кв, или  -излучение 60Со. Величина коэффициента ОБЭ растет с увеличением линейных потерь энергии.

Б и о л о г и ч е с к и й    э к в и в а л е н т    р а д а    и л и    р е н т г е н а (бэр) – это количество энергии любого вида излучения, поглощенного в биологической ткани, эквивалентное действию 1 рада или 1 р рентгеновских или -лучей. Производные бэр – миллибэр (мбэр) и микробэр (мкбэр). Количественно величина бэр равна произведению поглощенной энергии на коэффициент ОБЭ.

  - Измерение ионизирующих излучений

Ионизирующее излучение может быть обнаружено и измерено следующими методами.

Ионизационный метод, основанный на непосредственном измерении ионизационного эффекта, вызванного излучением.

Газ с малой проводимостью в отсутствии излучения и с достаточной подвижностью ионов помещают в электрическое поле. Ионизация обнаруживается по изменению тока или импульсам напряжения в цепи, связанной с электродами.

Величина тока в ионизационной камере, наполненной воздухом при нормальных условиях, соответствует количеству образовавшихся ионов и, следовательно, определенной величине физической дозы, выраженной в рентгенах. Счетчики Гейгера – Мюллера менее удобны для измерения дозы излучения в рентгенах и благодаря своей относительно высокой чувствительности используются в основном для обнаружения излучения.

Фотографический метод. При воздействии излучения на фотографическую пленку или пластинку в результате ионизации в эмульсии происходят фотохимические процессы. В случае тяжелых заряженных частиц или нейтронов выявляются следы (трэки), соответствующие происхождению частиц (вторичных для нейтронов). По числу трэков можно судить о потоке излучения, а по длине – об энергии. Доза рентгеновского или -излучения измеряется по суммарному почернению. Переход к рентгенам или радам осуществляется  с помощью специально определенного переходного коэффициента. Фотографический метод широко используется для индивидуальной дозиметрии, когда необходимо определить поглощенную дозу, полученную отдельным работником за какой-то значительный промежуток времени.

Сцинтилляционный метод. Некоторые вещества (например, иодистый натрий, активированный таллием, стильбен, антрацен, специальные пластмассы и другие) под действием излучения испускают видимый свет. Слабые световые вспышки, преобразованные и усиленные фотоэлектронным умножителем, регистрируются измерительным прибором, который называется сцинтиллятором. Сцинтилляционный метод обладает очень высокой чувствительностью к рентгеновскому, гамма – и нейтронному излучению.

Химический метод, основанный на изменении свойств химических веществ под действием излучения (например, на изменении цвета). Степень изменений зависит от поглощенной дозы излучения. Однако химический метод малочувствителен и применяется в основном для измерения очень больших доз излучения.

Для измерения нейтронного излучения разработаны специальные методы, основанные на использовании либо ионизационной камеры, либо счетчика Гейгера – Мюллера, либо сцинтилляционного счетчика.

Основными показателями, характеризующими прибор и определяющими возможность его использования, являются: предел измеряемых доз или скоростей счета и область энергий излучения, в которой прибор измеряет с достаточной степенью точности. Чтобы показания прибора были достоверными, необходимо перед измерениями проводить градуировку, то есть сравнить показания данного прибора с эталонным, либо проверить показания прибора, используя эталонный источник излучения.

4.4  Биологическое действие излучений

В результате ионизации живой ткани происходит разрыв молекулярных связей, сопровождающийся непосредственным поражением наиболее чувствительного объема клеток и изменением химической структуры соединений, входящих в состав ткани. Так как в живом организме содержится до 70% воды, существенную роль в процессе биологического действия играет радиолиз воды.

Под действием излучений вода разлагается на водород (Н) и гидроксил (ОН), обладающие высокой химической  активностью. Они вступают в химические реакции, образуя соединения, несвойственные здоровой ткани.

Нарушения биохимических процессов и обмена веществ в организме, вызванные излучением, в зависимости от дозы, могут быть либо обратимыми, когда нормальная работа клеток облученной ткани полностью восстанавливается, не вызывая патологических изменений, и необходимыми, ведущими к поражению организма и возникновению лучевой болезни [11].

Различают две формы лучевой болезни – острую и хроническую.

Острая форма лучевой болезни возникает в результате облучения большими дозами в короткий промежуток времени или при систематических значительных переоблучениях средними дозами. При очень больших дозах однократного облучения (>1000 р) поражение организма может быть мгновенным («смерть под лучом»).

В ряде случаев острая лучевая болезнь может возникнуть при вдыхании или заглатывании больших количеств радиоактивных изотопов.

Последствиями острой лучевой болезни являются: анемия, слабость и подверженность инфекционным заболеваниям.

Хроническая лучевая болезнь может развиваться в результате длительного влияния малых доз внешнего облучения или при попадании малых количеств радиоактивных изотопов внутрь организма.

Хроническая лучевая болезнь имеет три стадии.

Первая стадия начинается с головной боли, слабости, нарушения сна, ухудшения аппетита и т. д. На второй стадии эти признаки обостряются, возникают нарушения обмена веществ, расстройства.

Всасывание яда предотвращается выносом пострадавшего из загрязненной атмосферы, механическим удалением яда с кожного покрова и слизистых оболочек ватным тампоном, фильтровальной бумагой, водой и так далее. При попадании яда в желудок принимают меры для его промывки или вызывают рвоту. Для предотвращения всасывания ядов из кишечника назначаются солевые слабительные, а также очистительные клизмы для промывания кишечника. Для обезвреживания попавших в желудок и кишечник вредных веществ могут быть также использованы адсорбенты, например активированный уголь, ионообменные смолы для  избирательной адсорбции тех или иных ионов. С давнего времени используются методы химического связывания в кишечнике еще не всосавшегося яда. Так, широкое применение получило противоядие при отравлении тяжелыми металлами и мышьяком, действующим агентом которого являются сероводород. В результате их химического взаимодействия образуются нерастворимые сульфиды металлов, которые не всасываются в желудочно-кишечном тракте. Это противоядие эффективно и при отравлении сулемой.

Для борьбы с всосавшимся ядом используются различные приемы: переводят яды в нетоксичные соединения, ускоряют выделение их из организма, укрепляют организм. Особое значение в настоящее время приобрели вещества, которые образуют с ядовитыми ионами тяжелых металлов нетоксичные стойкие комплексы. Таким действием обладают солиэтилендиаминотетрауксусной кислоты (ЭДТУ). Эти соли весьма эффективны также и при отравлении двух- и трехвалентными катионами, так как образуют растворимые комплексы, которые легко выводятся с мочой. Комплексообразующими свойствами обладают дитиолы, аминокислоты, цитраты и другие. Большое значение имеют дитиолы при лечении отравлений мышьяком, солями двухвалентной ртути. В этом случае происходит связывание мышьяка, ртути и восстановление жизненно важных тиоловых ферментов (биокатализаторов) организма.

В ряде случаев успешно используются противоядия, которые вытесняют яд из его соединений с биосубстратом. Так, при отравлении окисью углерода повышают концентрацию кислорода в крови, вытесняют СО из его соединения с гемоглобином, восстанавливая тем самым гемоглобин как переносчик кислорода. При лечении хронических отравлений на первый план ставится борьба с всосавшимся ядом и его обезвреживание в организме. Важное значение имеет общеукрепляющее лечение, повышение сопротивляемости организма. Комплекс витаминов, а также витамин В12, холин, казеин, содержащийся в молоке, и некоторые другие вещества, усиливая окислительные и выделительные процессы в печени, способны  предотвращать или ослаблять жировое перерождение, которое могут вызвать в ней хлорзамещенные и ароматические углеводороды, соединения фосфора, селен и другие вещества.

При отравлениях методы лечения и назначения определяются только врачами.

При этом учитывается возможность возникновения вторичных излучений (рентгеновского и -излучения, а также нейтронов). При работе на ускорителях заряженных частиц следует иметь в виду также наведенную активность в воздухе и окружающих предметах.

Для защиты от рентгеновского и -излучения используются экраны из материалов с большим атомным номером (в основном из свинца), причем для сооружения передвижных защитных устройств чаще всего применяются металл, а для стационарных сооружений – бетон.

Необходимые толщины защитных экранов можно определить по универсальным таблицам Н. Г. Гусева, если известен уровень излучения. В этих таблицах приведены толщины экранов из воды, железа, бетона и свинца в зависимости от кратности ослабления, необходимого для достижения требуемого уровня излучений за защитой, и энергии нормально падающего широкого пучка -излучения.

По номограмме находим, что безопасное расстояние от источника при данном условии составит 17 м (ось абсцисс). Если длительность рабочего дня равна 8 ч, это расстояние нужно увеличить до 20 м.

Контроль надежности защитных экранов во всех случаях осуществляется с помощью соответствующих дозиметрических приборов.

Защита от внутреннего облучения требует исключения непосредственного контакта с радиоактивными веществами в открытом виде, предотвращения попадания их в воздух рабочей зоны, а также недопущения радиоактивных загрязнений.

Радиоактивные вещества в открытом виде, как потенциальные источники внутреннего облучения разделяют по убывающей степени радиотоксичности на четыре группы.

Группа А – изотопы с особо высокой радиотоксичностью, ПДК которых в воздухе рабочих помещений не превышает 1 · 10-13 кюри/л (например, 90Sr, 210Po, 210Pb, 226Ra, 227Ac, 228Th, 232Th, 239Pu  и др.).

Группа Б – изотопы с высокой радиотоксичностью, ПДК которых в воздухе рабочих помещений находится в пределах 1 ∙ 10-13 - 1· 10-11 кюри/л (например, 22Na, 60Co, 89Sr, 100Ag, 131I, 137Cs и др.).

Группа В – изотопы со средней радиотоксичностью, ПДК которых в воздухе рабочих помещений находится в пределах 1 · 10-11 – 1· 10-9 кюри/л (например, 7Ве, 24Na, 32P, 35S, 46Sc, 56Mn, 65Zn и др.).

Группа Г – изотопы с наименьшей радиотоксичностью, ПДК которых в воздухе рабочих помещений больше 1 · 10-9 кюри/л (например, 3Н, 14С, 13N, 41Ar, 115In, 114Pr и др.).

При работе с радиоактивными веществами необходимо знать свойства используемых радиоактивных веществ и строго выполнять санитарные правила работы с ними. Эти правила не распространяются на вещества, удельная и суммарная радиоактивность которых меньше величин, приведенных в таблице 3, работа в этих случаях может проводиться в обычном порядке – так же, как со стабильными элементами.

Таблица 3- Предельные величины удельной и суммарной радиоактивности, при которых работа с радиоактивными веществами проводится в обычном порядке

| Группа радиотоксичности | Дельная активность материала мккэри/г | Суммарная активность мккюри | Группа радиотоксичности | Удельная активность материала мккюри/г | Суммарная активность мккюри |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А Б | 0,002 0,02 | 0,1 1,0 | В Г | 0,2 2,0 | 10,0 100,0 |

При использовании радиоактивных источников -излучения специальные меры защиты от внешнего облучения необходимо принимать, если их активность превышает 0,1 мг-экв радия, а для источников только -излучения – более 0,1 мкюри.

По степени радиационной опасности, связанной с возможностью радиоактивного загрязнения воздуха помещений (без учета свойств веществ как источников внешнего облучения), работы с открытыми радиоактивными веществами, в зависимости от их активности на рабочем месте и относительной радиоактивности, делятся на три класса (таблица 4).

Настольные боксы  выполняются в виде закрытого корпуса из нержавеющей стали, алюминия или дерева, окрашенного эмалевой краской, в корпус вмонтированы резиновые  перчатки («перчаточные» боксы) или (для больших боксов) – манипуляторы и тому подобные приспособления для работы на  расстоянии.

Боксы снабжаются коммуникациями для горячей и холодной воды, сжатого воздуха, газа и другими. Для удаления жидких отходов  они  имеют выводной ниппель. Работы в боксах производятся под разрежением. Основными частями боксов являются: корпус, воздушный шлюз (форкамера), смотровое устройство, светильик,вытяжная вентиляция с фильтром.

Для работы со средними уровнями активности и гамма – активными веществами применяют    стационар-

ные  боксы с защитными    стенками,манипуляторами   и       оборудовании ем для механизации проводимых работ.

Рисунок 7 – Дистанционный     механический манипулятор

Манипуляторы предназначены для дистанционного выполнения разнообразных операций: захвата и перемещения предметов, наклона их под любым углом и других.

Управляют манипуляторами посредством вынесенной наружу рукоятки. Назначение и устройство их разнообразны, но все они более или менее успешно воспроизводят на расстоянии действие человеческой руки. На рисунке 7 показан дистанционный механический манипулятор.

Работы с высокими уровнями активности проводятся в надежно защищенных, герметических камерах («горячие камеры») с дистанционным осуществлением проводимых процессов.

Индивидуальная защита. Средства индивидуальной защиты должны предохранять кожу от загрязнений радиоактивными веществами и предотвращать их попадание внутрь организма. Одновременно должна обеспечиваться защита от -излучения и частично от -излучения.

В качестве рабочей спецодежды в основном используются хлопчатобумажные халаты, комбинезоны, шапочки из плотных неокрашенных тканей (сатин, молескин). При работах с растворами применяют также пластикатовую спецодежду, которую изготовляют из поливинилхлоридной пленки на специальных сварных прессах.

Для защиты рук служат резиновые перчатки (медицинские) или перчатки из специальной резины, в состав которой входит свинец. Чтобы предотвратить воздействие на руки излучений, все операции необходимо выполнять, применяя специальные инструменты (щипцы, захваты с удлиненными ручками, манипуляторы и тому подобное).

Для ног применяют пластикатовые бахилы или пленочные туфли.

Таблица 4 - Зависимость класса работы с радиоактивными веществами от их активности на рабочем месте

| Группа радиотоксичности | Активность веществ на рабочем месте (в мкюри) по классам работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| А Б В Г | 10 100 1000 10000 | 0,01 – 10 0,1 – 100 1 – 1000 10 - 10000 | От 0,0001 до 0,001 От 0,001 до 0,1 От 0,01 до 1 От 0,1 до 10 |

Работы III класса лучше проводить в отдельных помещениях, но их можно проводить и в общих, оборудованных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к химическим лабораториям.

Работы  II класса должны проводиться в отдельных, специально оборудованных помещениях, где предусмотрены рабочие места для расфасовок радиоактивных веществ, измерений и так далее, а также душевая или санпропускник и пункт дозиметрического контроля при выходе.

Для работ I класса оборудуются специальные помещения, размещенные в отдельном здании или в изолированном крыле здания с отдельным входом только через санпропускник.

Планировка этих помещений осуществляется на основе принципа деления их на три зоны в зависимости от степени возможного радиоактивного загрязнения.

К помещениям, предназначенным для работ I и II классов, предъявляются особые технические и санитарные правила. Материал строительных конструкций не должен загрязняться, а при активировании должен легко дезактивироваться. Стены и потолки таких помещений делают гладкими, с округленными сопряжениями, без выступов и окрашивают масляными или нитроэмалевыми красками. Полы выполняются гладкими и покрываются бесшовными материалами, стойкими против пропитывания рабочими жидкостями. Покрытия должны легко очищаться и заменяться (линолеум, пластикат и другими).

Края покрытия поднимаются не менее чем на 20 см и заделываются заподлицо со стенами. Окна и двери должны быть гладкими, без наличников, покрытыми масляной краской.

Помещения оборудуются приточно-вытяжной вентиляцией, отвечающей требованиям санитарных правил.

При выполнении работ III класса простые операции с растворами нелетучих и неэманирующих веществ можно проводить на отдельных рабочих столах, остальные работы этого класса выполняются обязательно в вытяжных шкафах.

Работы  I и II классов необходимо проводить в специальных вытяжных шкафах или специально оборудованных боксах, из металла, пластмассы или стекла.

Радиоактивные вещества, предназначенные для работ III класса, можно временно хранить вблизи рабочего места в специальных шкафах. Радиоактивные вещества с большей активностью можно хранить только в изолированных помещениях – хранилищах, которые должны иметь соответствующую защиту от излучения и вытяжную вентиляцию.

Защитная техника. Для безопасности работы с радиоактивными веществами применяются специальные защитные устройства: контейнеры для хранения и транспортировки радиоактивных веществ, шкафы для хранения их, вытяжные шкафы, экраны, настольные боксы, камеры и прочие.

Использование тех или иных устройств зависит от рода работы и уровня активности применяемых веществ.

Контейнеры для хранения и транспортировки радиоактивных веществ рассчитывают так, чтобы излучение на поверхности их не превышало заданной безопасной величины. Они должны быть механически прочными и выполненными из коррозионно стойких материалов. Конструкция контейнеров должна исключать загрязнение их радиоактивными веществами и обеспечивать легкую дезактивацию. Это относится и к специальным герметичным шкафам для хранения радиоактивных веществ.

Защитные экраны применяют различной конструкции: стационарные, передвижные, настольные, разборные, пустотелые с различным заполнением полостей и другие.

Для работ с гамма-активными веществами применяют экраны, оборудованные шпаговыми манипуляторами.

Защитные экраны экранируют лишь ту сторону, которая обращена к персоналу и не предохраняют от рассеянного излучения. Более совершенная защита обеспечивается закрытым, герметичным оборудованием.

При работах с малыми уровнями активности (работы в лабораториях с незональной планировкой помещений) используют вытяжные шкафы и боксы.

Радиохимические вытяжные шкафы отличаются от обычных большей герметичностью. Рабочие отверстия этих шкафов снабжены перчатками, через которые оператор вводит руки внутрь шкафа, не нарушая его герметичности.

Для защиты от мягкого β-излучения и -излучения используют обычные стекла; при более высокой энергии β-частиц – специальные стекла (плексиглас); при нейтронном излучении стекла с боросиликатом кадмия или  фтористыми соединениями, при -излучении – свинцовое стекло и стекло, содержащее фосфат вольфрама.

Для защиты органов дыхания используют респираторы (например, типа «Лепесток»), фильтрующие противогазы и другие приборы.

При демонтаже и ремонте оборудования, дезактивационных работах в ряде случаев применяют специальные пневмокостюмы из пластических материалов с принудительной подачей воздуха.

Так, например, пневмокостюм ЛГ-5 состоит из комбинезона и системы подачи воздуха в подкостюмное пространство. Комбинезон изготавливается из армированного капроновой сеткой пластиката. Шлем имеет съемное смотровое стекло с мембранным переговорным устройством.

Воздух через шланг, подключенный к пневмолинии, поступает в зону дыхания, проходит по шлему и верхней части комбинезона и через поясные воздуховоды поступает в нижнюю часть комбинезона, откуда через клапаны выходит наружу.

Дезактивация (очистка от радиоактивных загрязнений). Дезактивации подвергаются все поверхности в рабочих помещениях, оборудование, инструмент, одежда, тело работающего и т.д., загрязненные радиоактивными веществами выше допустимого уровня.

Наиболее простой способ дезактивации – смывание. В качестве моющих средств применяют воду, мыла, химические растворители, комплексообразующие реагенты и так далее.

При случайном загрязнении тела радиоактивными веществами необходимо немедленно вымыться, используя моющее средство ОП-10 (полигликолевый эфир алкилфенолов с гликолевыми остатками, по внешнему виду напоминающий вазелин) или лимонную кислоту, слабый раствор борной и уксусной кислот, растворы перманганата калия и сернистого натрия.

При загрязнениях помещений и оборудования дезактивацию проводят следующим образом. Сухое радиоактивное вещество собирают слегка увлажненной тряпкой не размазывая по чистым участкам. Раствор радиоактивного вещества собирают фильтровальной бумагой или другими легковпитывающими материалами, избегая размазывания по чистым участкам. После удаления основного количества радиоактивного вещества загрязненную поверхность обрабатывают моющими растворами с помощью мягких тряпок, щеток или тампонов. При известном составе радиоактивного вещества используются моющие жидкости, способные растворить его, не разрушая дезактивируемую поверхность. Если состав радиоактивного вещества неизвестен, загрязненные места обрабатывают растворителями, не портящими дезактивируемый предмет.

Загрязненную радиоактивными веществами одежду и другие средства индивидуальной защиты необходимо подвергать дезактивации в соответствии с требованиями специальных санитарных правил.

Обнаружение загрязненных мест и контроль степени очистки осуществляются с помощью приборов-радиометров (например, «ТИСС»).

4.5  Удаление и захоронение отходов

Жидкие и твердые отходы являются радиоактивными, если по активности они превышают ПДК радиоактивных веществ в воде открытых водоемов более чем в 100 раз при периоде полураспада до 60 дней и в 10 раз – при периоде полураспада больше 60 дней.

Твердые отходы собирают в пластикатовые или в крафт-мешки разового употребления, помещенные в сменные контейнеры.

Жидкие отходы собирают в специальные герметически закрывающиеся сосуды.

Мощность дозы излучения от контейнера с радиоактивными отходами не должна превышать 3,6 мр/ч на расстоянии 1 м.

Твердые и жидкие отходы, содержащие короткоживущие радиоактивные изотопы с периодом полураспада до 15 суток, выдерживаются до тех пор, пока их активность не снизится до величин, не превышающих ПДК в воде открытых водоемов более чем в 100 раз. После этого твердые отходы удаляются с обычным мусором, а жидкие – в канализацию.

При более высокой  активности радиоактивных веществ с периодом полураспада свыше 15 дней отходы следует удалять в специальные могильники.

Перевозка радиоактивных веществ должна осуществляться в соответствии с действующими правилами по перевозке радиоактивных веществ.

Так, хлопчатобумажные ткани применяют для спецодежды, защищающей от загрязнений и пыли. Лучшими при работах с раздражающими веществами являются ткани «усиленного сатинового переплетения» - молескины.

Спецодежду из плотной хлопчатобумажной ткани применяют при работах с растворами щелочей, но от действия кислот эти ткани разрушаются; их нельзя также использовать (без предварительной обработки) для спецодежды, применяемой в условиях, когда возможно ее загорание.

Спецодежда из льняных тканей по сравнению со спецодеждой из хлопчатобумажной ткани воспламеняется труднее, поэтому ее применяют на горячих работах и в тех случаях, когда имеется опасность загорания одежды. Структура брезентовой парусины, особенно после пропитки специальными составами, обусловливает ее водонепроницаемость. Это позволяет изготавливать из нее спецодежду для работы в сырых и мокрых условиях. Щелочи не оказывают значительного действия на льняные ткани и спецодежда из них применяется на работах с растворами щелочей. Кислоты разрушают эти ткани.

ГЛАВА 5

ОПАСНЫЕ И ВРЕДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Производственная деятельность в большей или меньшей степени опасна для здоровья работников. Ослабить влияние вредных и опасных производственных факторов – одна из основных задач работодателей. Решить ее можно только при условии хороших знаний нормативных документов, определяющих действия организаторов производства в данной области охраны труда.

В процессе трудовой деятельности на человека могут воздействовать опасные (вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания) производственные факторы.

Опасные и вредные производственные факторы подразделяются на четыре группы: физические, химические, биологические и психофизиологические.

К опасным физическим факторам относятся: движущиеся машины и механизмы; различные подъемно-транспортные устройства и перемещающие грузы; незащищенные подвижные элементы производственного оборудования (приводные и передаточные механизмы, режущие инструменты, вращающиеся приспособления и др.); отлетающие частицы обрабатываемого материала и инструмента, электрический ток, повышенная температура поверхностей оборудования и обрабатываемых материалов и прочие.

Вредными для здоровья физическими факторами являются: повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; высокие влажность и скорость движения воздуха; повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука и различных излучений – тепловых, ионизирующих, электромагнитных, инфекционных и другие. К вредным физическим факторам относятся также запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; недостаточная освещенность рабочих мест, проходов и проездов; повышенная яркость света и пульсация светового потока [6].

Химические опасные и вредные производственные факторы по характеру действия на организм человека подразделяются на следующие подгруппы: общетоксические, раздражающие, сенсибилизирующие (вызывающие аллергические заболевания), канцерогенные (вызывающие развитие опухолей), мутагенные (действующие на половые клетки организма). В эту группу входят многочисленные пары и газы: пары бензола и толуола, окись углерода, сернистый ангидрид, оксиды азота, аэрозоли свинца и другие, токсичные пыли, образующиеся, например, при обработке резания бериллия, свинцовистых бронз,  латуней и некоторых пластмасс с вредными наполнителями. К этой группе относятся агрессивные жидкости (кислоты, щелочи), которые могут причинить химические ожоги кожного покрова при соприкосновении с ними.

К биологически опасным и вредным производственным факторам относятся микроорганизмы (бактерии, вирусы и другие) и макроорганизмы (растения и животные), воздействие которых на работающих вызывает травмы или заболевания.

К психофизиологическим опасным и вредным производственным факторам относятся физические перегрузки (статистические и динамические) и нервнопсихические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов слуха, зрение и прочие).

Между вредными и опасными производственными факторами взаимосвязь. Во многих случаях наличие вредных факторов способствует проявлению травмоопасных факторов. Например, чрезмерная влажность в производственном помещении и наличие токопроводящей пыли (вредные факторы) повышают опасность поражения человека электрическим током.

Уровни воздействия на работающих вредных производственных факторов нормированы предельно–допустимыми уровнями, значения которых указаны в соответствующих стандартах системы стандартов безопасности труда и санитарно-гигиенических правилах.

  - Метеорологические условия производственной среды

Микроклимат производственных помещений определяется сочетанием температуры, влажности, подвижности воздуха, температуры окружающих поверхностей и их тепловым излучением. Параметры микроклимата определяют теплообмен организма человека и оказывают существенное влияние на функциональное состояние различных систем организма, самочувствие, работоспособность и здоровье.

Температура в производственных помещениях является одним из ведущих факторов, определяющих метеорологические условия производственной среды.

Высокие температуры оказывают отрицательное воздействие на здоровье человека. Работа в условиях высокой температуры сопровождается интенсивным потоотделением, что приводит к обезвоживанию организма, потере минеральных солей и водорастворимых витаминов, вызывает серьезные и стойкие изменения в деятельности сердечно-сосудистой системы, увеличивает частоту дыхания, а также оказывает влияние на функционирование других органов и систем – ослабляется внимание, ухудшается координация движения, замедляются реакции и прочие.

Длительное воздействие высокой температуры, особенно в сочетании с повышенной влажностью, может привести к значительному накоплению тепла в организме (гипертонии). При гипертонии наблюдается головная боль, тошнота, рвота, временами судороги, повышение артериального давления, потеря сознания.

Действие теплового излучения на организм имеет ряд особенностей, одной из которых является способность инфракрасных лучей различной длины проникать на различную глубину и поглощаться соответствующими тканями, оказывая тепловое действие, что приводит к повышению температуры кожи, увеличению частоты пульса, уменьшению обмена веществ и артериального давления, заболеванию глаз.

При воздействии на организм человека отрицательных температур наблюдается сужение сосудов пальцев рук и ног, кожи лица, изменяется обмен веществ. Низкие температуры воздействуют также и на внутренние органы, и длительное воздействие этих температур к их устойчивым заболеваниям.

Параметры микроклимата производственных помещений зависят от теплофизических особенностей технологического процесса, климата, сезона года, условий отопления и вентиляции.

Борьба с неблагоприятным влиянием производственного микроклимата осуществляется с использованием технологических, санитарно-технических и медико-профилактических мероприятий.

В профилактике вредного влияния высоких температур инфракрасного излучения ведущая роль принадлежит технологическим мероприятиям: замена старых и внедрение новых технологических процессов и оборудования, автоматизация и механизация процессов, дистанционное управление.

Эффективными средствами снижения тепловыделений являются:

-покрытие нагревающихся поверхностей и парогазотрубопроводов теплоизоляционными материалами (стекловата, асбестовая мастика, касботермит и др.);

- герметизация оборудования;

-применение строительных, теплопоглотительных и теплоотводящих экранов;

- устройство вентиляционных систем;

- использование индивидуальных средств защиты.

К медико-профилактическим мероприятиям относятся:

- организация рационального режима труда и отдыха;

- повышение устойчивости к высоким температурам путем использования фармакологических средств (прием дибазола, аскорбиновой кислоты, глюкозы), вдыхания кислорода.

Мероприятия по профилактике неблагоприятного воздействия холода должны предусматривать задержку тепла – предупреждение выхолаживания производственных помещений, подбор рациональных режимов труда и отдыха, использование средств индивидуальной защиты, а также мероприятия по повышению защитных сил организма.

5.2  Производственный шум и его воздействие на человека

В развитых отраслях экономики, на предприятиях и фирмах имеются  источники шума. К ним относятся оборудование, машины, работа которых сопровождается шумом. Длительное воздействие шума может привести к развитию такого профессионального заболевания, как «шумовая болезнь».

Шум, как гигиенический фактор, определяет собой совокупность звуков, неблагоприятно воздействующих на организм человека, мешающих его работе и отдыху.

По физической сущности шум представляет собой волнообразно распространяющееся колебательное движение частиц упругой (газовой, жидкой или твердой) среды. Источником его является любое колеблющееся тело, выделенное из устойчивого состояния внешней силой [22].

Шумы следует подразделять по характеру спектра на широкополосные, с непрерывным спектром шириной более одной октавы, и тональные, в спектре которых имеются слышимые дискретные тона.

По временным характеристикам шумы следует подразделять на постоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день изменяется по времени незначительно, и непостоянные. Последние, в свою очередь, следует подразделять на колеблющиеся во времени, уровень звука которых резко падает до уровня фонового шума.

Распространение звуковых волн сопровождается появлением ряда акустических факторов, имеющих важное значение для характеристики шума, гигиенической оценки шума и выбора мер защиты.

5.2.1  Действие шума на организм человека

К настоящему времени накоплены многочисленные данные, позволяющие судить о характере в особенностях влияния шумового фактора на слуховую функцию. Кратковременное понижение остроты слуха под воздействием шума с быстрым восстановлением функции после прекращения действия фактора рассматривается как проявление адаптационной защитно-приспособляемой реакции слухового органа.

Длительное воздействие интенсивного шума может приводить к перераздражению клеток звукового анализатора и его утомлению, а затем к стойкому снижению остроты слуха.

Помимо действия шума на органы слуха, установлено его вредное влияние на многие органы и системы организма, в первую очередь на центральную нервную систему, функциональные изменения в которой происходят раньше, чем диагностируется нарушение слуховой чувствительности. Поражение нервной системы под действием шума сопровождается раздражительностью, ослаблением памяти, апатией, подавлением настроения и так далее. У работников труда происходит снижение темпа работы, ее качества и производительности.

Действие шума может привести к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, к сдвигам в обменных процессах (нарушение основного, витаминного, углеводного, жирового, солевого обменов), нарушению функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Звуковые колебания могут восприниматься не только органами слуха, но и непосредственно через кости черепа (так называемая костная проводимость).

Таким образом, воздействие шума может привести к сочетанию профессиональной тугоухости (неврит слухового нерва) с функциональными расстройствами центральной нервной, вегетативной, сердечно-сосудистой и других систем, которые могут рассматриваться как профессиональное заболевание – шумовая болезнь. Шумовая болезнь чаще всего встречается у работающих на ткацких станках, обслуживающих прессо-штамповочное оборудование, у исполнителей – мотористов и других профессиональных групп, длительно подвергающихся интенсивному шуму.

Уменьшения шума можно достигнуть за счет рациональной планировки зданий, в соответствии с которой наиболее шумные помещения должны быть сконцентрированы в глубине территории в одном месте. Они должны быть удалены от помещений для умственного труда и ограждены зоной зеленых насаждений, частично поглощающих шум.

Агрегаты с наиболее интенсивным шумом (выше 130 дБ) следует размещать вне территории предприятий жилой зоны с подветренней стороны и отделять от границ населенных пунктов шумозащитной зоной или стеной. Агрегаты, создающие шум более 90 дБ, должны размещаться в изолированных помещениях.

Помимо мер технологического и технического характера, широко применяются средства индивидуальной защиты – антифоны, выполненные в виде наушников или вкладышей. Наиболее удобными и эффективными считаются вкладыши из смеси волокон органической бактерицидной ваты и ультратонких полимерных волокон из материалов ФП («беруши»), позволяющие снизить уровень громкости шума от 15 до 31 дБ.

Отрицательное действие шумов, может быть снижено путем сокращения времени их воздействия, построения рационального режима труда и отдыха, предусматривающего кратковременные перерывы в течение рабочего дня восстановления функции слуха в таких помещениях.

Основными мероприятиями по борьбе с шумом является рационализация технологических процессов с использованием современного оборудования, звукоизоляция источников шума, звукопоглощение, улучшенные архитектурно-планировочные решения, средства индивидуальной защиты.

На предприятиях и в организациях для борьбы с шумом проводятся рациональная планировка помещений, предназначенных для размещения в них машин, установка шумных машин и оборудования на специальных амортизационных и шумопоглощающих приспособлениях, облицовка стен и потолка звукопоглощающими материалами (акустическая штукатурка и пористые плиты, минеральная вата, перфорированные конструкции и так далее), пластиковое покрытие полов, использование декоративных драпировочных материалов.

На особо шумных производственных предприятиях используют индивидуальные шумозащитные приспособления: антифоны, противошумные наушники и ушные вкладыши типа «беруши». Эти средства должны быть гигиеническими и удобными в эксплуатации.

Эффективным способом виброгашения является установка динамических виброгасителей, уменьшающих уровень вибраций защищаемого объекта.

К техническим мероприятиям, снижающим виброизоляцию, относится создание новых конструкций инструментов и машин, вибрация которых не должна выходить за пределы безопасной для человека, а усилие, прикладываемое руками работающего к ручной машине, должно быть в пределах 15 – 20 кг. В таких конструкциях снижение вибрации достигается за счет увеличения жесткости системы с помощью введения ребер жесткости.

При эксплуатации машин и оборудования для устранения вибрации применяют изоляцию из дерева, резины, войлока, пробки, пружин, рессор, которые помещают между машинами и оборудованием и их опорными основаниями.

Важным условием уменьшения или ослабления вибрации является жесткое соединение машин и аппаратов с их опорными основаниями, балансировка движущихся частей машин. Правильное размещение и установка оборудования ослабляют действие вибрации.

Вибрация измеряется виброметрами. Наиболее распространенным является ручной виброграф ВР–1, измеряющий вибрации неэлектрическим методом. С помощью этого вибрографа измеряются колебания с амплитудой от 0,5 до 5 мм и с частотой от 5 до 100 Гц.

    - Нормирование уровня шума

При нормировании шума используют два метода нормирования: по определенному спектру шума; уровню звука в дБ. Первый метод является основным для постоянных шумов и позволяет нормировать уровни звукового давления в восьми октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Шум на рабочих местах не должен превышать допустимых уровней, значения которых приведены в нормах.

Основные нормированные параметры для широкополосного шума приведены в таблице 5.

Таблица 5 - Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни для широкополосного шума

| Рабочие места | Уровни звука в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц |  |  |  |  |  |  |  | Уровни звука и эквивалентные уровни, дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 1. Помещения конструкторских бюро, расчетчиков, вычислительных машин, лабораторий дл 1 | 71 2 | 61 3 | 54 4 | 49 5 | 45 6 | 42 7 | 40 8 | 38 9 | 50 10 |
| 2. Помещения управлений, рабочие комнаты. | 79 | 70 | 68 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 60 |
| 4. Помещения и участки точной сборки; машинописные бюро | 83 | 74 | 68 | 63 | 60 | 57 | 55 | 54 | 65 |
| 5. Помещения лабораторий для проведения экспериментальных работ, помещения для размещения шумных агрегатов вычислительных машин. | 94 | 87 | 82 | 78 | 75 | 73 | 72 | 70 | 80 |
| Рабочие места | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |  |
| 6. Постоянные рабочие места и рабочие зоны в производственных помещениях на территории предприятий, рабочие места водителя и обслуживающего персонала. | 99 | 92 | 86 | 83 | 80 | 78 | 76 | 74 |  |

5.2.3  Методы борьбы с шумом

Для борьбы с шумом в помещениях проводятся мероприятия  как технического, так и медицинского характера. Основными из них являются:

-устранение причины шума или существенное его ослабление в самом источнике при разработке технологических процессов и проектировании оборудования;

-изоляция источника шума от окружающей среды средствами звуко- и виброзащиты, звуко- и вибропоглощения;

-уменьшение плотности звуковой энергии помещений, отраженной от стен и перекрытий;

- применение средств индивидуальной защиты от шума;

рационализация режима труда в условиях шума;

- профилактические мероприятия медицинского характера.

Наиболее эффективный путь борьбы с шумом, причиной которого является вибрация, возникающая от ударов, сил трения, механических усилий и т.д. – улучшение конструкции оборудования. Наиболее эффективная мера – измерение технологии с целью устранения удара.

Снижение шума и вибрации достигается заменой возвратно-поступательного движения в узлах работающих механизмов в равномерном вращении.

Для снижения структурных шумов, распространяющихся в твердых средах применяются звуко- и виброизоляционные перекрытия.

Величины звукового давления и интенсивности звука, с которыми приходится иметь дело в практике борьбы с шумом, могут меняться в широких пределах: по давлению до 108 раз, по интенсивности до 1016 раз.

  - Производственная вибрация и ее воздействие на человека

Под вибрацией понимается движение точки или механической системы, при котором происходит поочередное вознаграждение и убывание во времени значений, по крайней мере, одной координаты.

Причиной возбуждения вибраций являются возникающие при работе машин и агрегатов неуравновешенные силовые воздействия, источником которых являются возвратно–поступательно-движущиеся системы (кривошипно-шатунные механизмы, ручные перфораторы, пломбиры, вибротрамбовки, приборы для упаковки товаров и другие), а также неуравновешенные вращающиеся массы (электрические и пневматические шлифовальные и режущие машины, режущие инструменты). Иногда вибрации создаются ударами взаимодействующих деталей в зубчатых зацеплениях, подшипниковых узлах и других механизмах. Наличие дисбаланса во всех этих случаях приводит к появлению неуравновешенных сил, РОООЛРОЛРРРРОРПвызывающих вибрацию. Причиной дисбаланса может быть неоднородность материала вращающегося тела, несовпадение центра массы тела и оси вращения, деформация деталей от неравномерного нагрева при горячих и холодных посадках так далее.

Основными параметрами вибрации, происходящей по синусоидальному закону, являются: частота; амплитуда смещения; скорость; ускорение; период колебания (время, в течение которого совершается одно полное колебание).

В производственных условиях почти не встречаются вибрации в виде простых гармонических колебаний. При работе машин и оборудования возникает обычно сложное колебательное движение, которое является апериодическим или квазипериодическим, имеющим импульсный или толчкообразный характер.

В зависимости от контакта работника с вибрирующим оборудованием различают местную (локальную) и общую вибрацию (вибрацию рабочих мест). Вибрация, воздействующая на отдельные части организма работающего, определяется как местная. Вибрация рабочего места, воздействующая на весь организм, определяется как общая. В производственных условиях часто имеет место сочетание этих двух – смешанная вибрация.

Смешанное воздействие с преобладанием местной вибрации возникает при работе ряда ручных машин, когда колебательные движения инструмента, машины передаются телу не только через верхние, но и через нижние конечности, грудь, спину, что зависит от рабочей позы и конструкции инструмента. Например, при работе с пневмомолотком для скрепления деталей деревянной тары.

В других случаях преобладает общая вибрация, например, при работе водителей на подъемно–транспортных и погрузочно–разгрузочных машинах.

    - Воздействие вибрации на организм человека

Тело человека рассматривается как сочетание масс с упругими элементами, имеющими собственные частоты, которые для плечевого пояса, бедер и головы относительно опорной поверхности (положение «стоя») составляют 4-6 Гц, головы относительно плеч (положение «сидя») – 25–30 Гц. Для большинства внутренних органов собственные частоты лежат в диапазоне 6–9 Гц. С учетом этого общая вибрация с частотой менее 0,7 Гц, определяемая как качка, хотя и неприятно, но не приводит к вибрационной болезни. Следствием такой вибрации является морская болезнь, вызванная нарушением нормальной деятельности вестибулярного аппарата по причине резонансных явлений.

При колебании рабочих мест с частотами близкими к собственным частотам внутренних органов  могут происходить их механические повреждения или даже разрыв. Систематическое воздействие общих вибраций, характеризующихся высоким уровнем виброскорости, приводит к возникновению вибрационной болезни, которая характеризуется стойкими нарушениями физиологических функций организма, связанными с поражением центральной нервной системы. Эти нарушения проявляются в виде головной боли, головокружения, плохого сна, пониженной работоспособности, плохого самочувствия, нарушения сердечной деятельности.

Особенности воздействия вибрации определяются частотным спектром и расположением в его пределах максимальных уровней энергии колебаний. Местная вибрация малой интенсивности может оказывать благоприятное воздействие на организм человека, восстанавливая трофические изменения, улучшая функциональное состояние центральной нервной системы, ускоряя заживление ран и тому подобное.

При увеличении интенсивности колебаний и деятельности их воздействия возникают изменения, приводящие в ряде случаев к развитию профессиональной патолого-вибрационной болезни.

При работе с ручными машинами, вибрация которых имеет максимальный уровень энергии в высококачественной области спектра (выше 125 Гц), возникают в основном сосудистые расстройства с наклонностью к спазму периферических сосудов. При воздействии вибрации низкой частоты заболевание возникает через 8-10 лет (формовщики, бурильщики), при воздействии высококачественной вибрации – через 5 и менее лет (шлифовщики, рихтовщики).

5.3.2 Допустимые уровни вибрации

Различают гигиеническое и техническое нормирование вибраций. В первом случае ограничивают параметры вибрации рабочих мест и поверхности контакта с руками работающих, исходя из физиологических требований, включающих возможности возникновения вибрационной болезни.

Оценка степени вредности вибрации ручных машин производится по спектру виброскорости в диапазоне частот 11 – 2800 Гц.

Масса вибрирующего оборудования или его частей, удерживаемых руками, не должна превышать 10 кг, а усилие нажима – 20 кг.

Общая вибрация нормируется с учетом свойств источника ее возникновения и делится на вибрацию:

-транспортную, которая возникает в результате движения машин по местности и дорогам;

-транспортно–технологическую, которая возникает при работе машин, выполняющих технологическую операцию в стационарном положении, а также при перемещении по специально подготовленной части производственного помещения, промышленной площадке и др.;

-технологическую, которая возникает при работе стационарных машин или передается на рабочие места, не имеющие источников  вибраций (например, от работы холодильных, фасовочно–упаковочных машин).

Наиболее высокие требования предъявляются при нормировании технологических вибраций в помещениях для умственного труда (дирекция, диспетчерская, бухгалтерия и т.п.). Гигиенические нормы вибрации установлены для длительности рабочего дня, равной 8 часам.

Анализ последствий воздействия вибраций, встречающихся на предприятиях, свидетельствует об их отрицательном влиянии на физиологические функции организма работающих. Длительно и интенсивно воздействуя на человека, она приводят к нарушению деятельности нервной системы, головокружениям и головной боли, зрительным расстройствам, онемению  пальцев рук, заболеванию суставов, понижению чувствительности и другим патологическим изменениям. Эти изменения могут прогрессировать и привести также к вибрационной болезни и к полной потере трудоспособности.

Амплитуда и частота вибрации оказывает существенное влияние на тяжесть заболевания. Увеличение амплитуды и частоты вибрации отрицательно влияет на организм человека и при определенных величинах вызывает вибрационную болезнь (таблица 6).

Таблица 6 - Влияние вибрации на организм человека

| Амплитуда колебаний вибрации, мм | Частота вибрации, Гц | Результат воздействия |
| --- | --- | --- |
| до 0,015 | Различная | Не влияет на организм |
| 0,016 – 0,050 | 40 - 50 | Нервное возбуждение с депрессией |
| 0,051 – 0,100 | 40 -50 | Изменение в центральной нервной системе, сердце и органах слуха |
| 0,101 – 0,300 | 50 - 150 | Возможно заболевания |
| 0,101 – 0,300 | 150 - 250 | Вызывает виброболезнь |

Санитарными нормами установлены предельно допустимые величины вибрации в производственных помещениях предприятий (таблица 7).

Приведенные нормы одинаковы для горизонтальных и вертикальных вибраций. При непрерывности их воздействие не должно превышать 10 – 15% рабочего времени. Амплитуда колебаний, скорость и ускорение колебательных движений могут быть увеличены не более чем в три раза.

Таблица 7 - Допустимые величины вибрации в производственных                     помещениях предприятий

| Амплитуда колебаний вибрации, мм | Частота вибраций, Гц | Скорость колебательных движений, см/с | Ускорение колебательных движений, см/с2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,6 – 0,4 | до 3 | 1,12 – 0,76 | 22 - 14 |
| 0,4 – 0,15 | 3 – 5 | 0,76 – 0,46 | 14 - 15 |
| 0,15 – 0,05 | 5 – 8 | 0,46 – 0,25 | 15 - 13 |
| 0,05 – 0,03 | 8 – 15 | 0,25 – 0,28 | 13 - 27 |
| 0,03 – 0,009 | 15 – 30 | 0,28 – 0,17 | 27 - 32 |
| 0,009 – 0,007 | 30 – 50 | 0,17 – 0,22 | 32 - 70 |
| 0,007 – 0,005 | 50 – 70 | 0,22 – 0,23 | 70 - 112 |
| 0,005 – 0,003 | 75 – 100 | 0,23 – 0,19 | 112 - 120 |
| 1,5 - 2 | 45 – 55 | 1,5 – 2,5 | 25 – 40 |

    - Методы снижения уровня вибраций машин и оборудования

Причинами вибрации могут быть неправильная установка машин и оборудования, неравномерный износ отдельных узлов, а также неправильная их эксплуатация.

Анализ вибраций машин и оборудования в производственных условиях показывает, что основными методами борьбы с вибрациями являются:

- снижение вибраций воздействием на источник возбуждения путем снижения или ликвидации побуждающих сил;

- устранение режима резонанса посредством рационального выбора массы или  жесткости колеблющейся системы;

-вибродемпфирование за счет использования конструкционных материалов с большим коэффициентом трения, нанесения на вибрирующие поверхности слоя упруго–вязких покрытий с большими потерями на трение, преобразованием механической колебательной энергии в другие ее виды;

-динамическое гашение колебаний достигается путем присоединения источника вибрации к защищаемому объекту, который уменьшает размах вибрации;

- изменение конструктивных элементов машин и различных конструкций.

Снижение вибрации воздействием на источник возбуждения осуществляется на стадии проектирования за счет разработки таких кинематических и  технологических схем оборудования, при которых динамические нагрузки, вызванные ударами, резкими ускорениями, дисбалансом и другими причинами были бы исключены или снижены до минимума. Например, замена кулачковых кривошипно–шатунных механизмов с гидроприводом позволяет существенно снизить уровень вибрации.

Наиболее эффективны покрытия из вязко–упругих материалов, к которым относятся твердая пластмасса, рубероид, изол, битуминизированный войлок со слоем фольги.

Для повышения защитных свойств организма, работоспособности и трудовой активности следует использовать специальные комплексы производственной гимнастики, витаминопрофилактику и спецпитание (2 раза в год комплекс витаминов В, С).

5.4 Влияние на организм человека электромагнитных полей лазерного и ультрафиолетового излучений

5.4.1 Электромагнитные поля радиочастот

Электромагнитное поле (ЭМП) радиочастот характеризуется рядом свойств – способностью нагревать материалы, распространяться в пространстве и отражаться от границы раздела двух сред, взаимодействовать с веществом, благодаря которым электромагнитные поля широко используются в различных отраслях народного хозяйства: промышленности, науке, технике, медицине, быту.

При оценке условий труда учитывается время воздействия ЭМП и характер облучения работающих.

Электромагнитные волны лишь частично поглощаются тканями биологического объекта, поэтому биологический эффект зависит от физических параметров ЭМП радиочастот: длины волны (частоты колебаний), интенсивности и режима излучения (непрерывный, прерывистый, импульсно-модулированный), продолжительности и характера облучения организма (постоянное, интермиттирующее), а также от площади облучаемой поверхности и анатомического строения органа или ткани. Степень поглощения энергии тканями зависит от их способности к ее отражению на границах раздела, определяемой содержанием воды в тканях и другими их особенностями. При воздействии ЭМП на биологический объект происходит преобразование электромагнитной энергии внешнего поля в тепловую, что сопровождается повышением температуры тела, органов, клеток, особенно с плохой терморегуляцей (хрусталик, стекловидное тело, семенники и др.). Тепловой эффект зависит от интенсивности облучения.

Поражение глаз в виде помутнения хрусталика-катаракты, является одним из наиболее характерных специфических последствий воздействия ЭМП в условиях производства.

Все средства и методы защиты от ЭМП разделяются на 3 группы: организационные, инженерно-технические и лечебно–профилактические. О р г а- н и з а ц и о н н ы е мероприятия предусматривают предотвращение попадания людей в зоны с высокой напряженностью ЭМП, создание санитарно–защитных зон вокруг антенных сооружений различного назначения.

Общие принципы, положенные в основу  и н ж е н е р н о–т е х н и ч е с-к о й защиты, сводятся к следующему: электрогерметизация элементов схем, блоков, узлов установки в целом с целью снижения или устранения электромагнитного излучения; защита рабочего места от облучения или удаление его на безопасное расстояние от источника излучения. Для экранирования рабочего места рекомендуется использовать  различные типы экранов: отражающие и поглощающие.

В качестве средств индивидуальной защиты рекомендуется специальная одежда, выполненная из металлизированной ткани и защитные очки.

Источником электромагнитных полей радиочастот являются неэкранированные элементы оборудования для индукционной обработки металла (закалка, обжиг, плавка, пайка, сварка и так далее) и других материалов, а также оборудования и приборов, применяемых в радиосвязи и радиовещании в диапазоне 60 кГц – 3 МГц.

Длительное воздействие радиоволн на различные системы организма человека по последствиям имеют многообразные проявления.

Наиболее характерными при воздействии радиоволн всех диапазонов являются отклонения от нормального состояния центральной нервной системы и сердечно–сосудистой системы человека. Субъективными ощущениями облучаемого персонала являются жалобы на частую головную боль, сонливость или общую бессонницу, утомляемость, слабость, повышенную потливость, снижение памяти, рассеянность, головокружение, потемнение в глазах, беспричинное чувство тревоги, страха и др.

Для обеспечения безопасности работ с источниками электромагнитных волн производится систематический  контроль фактически нормируемых параметров на рабочих местах возможного нахождения персонала. Контроль осуществляется измерением напряженности электрического и магнитного поля, а также измерением плотности потока энергии.

Эффективным средством защиты от воздействия электромагнитных излучений является экранирование источников излучения и рабочего места с помощью экранов, поглощающих или отражающих электромагнитную энергию. Выбор конструкций экранов зависит от характера технологического процесса мощности источника, диапазона волн.

Отражающие экраны используют в основном для защиты от паразитных излучений, а также в тех случаях, когда электромагнитная энергия не является помехой для работы генераторной установки или радиационной станции.

Для изготовления отражающих экранов используются материалы с высокой электропроводностью, например металлы (в виде сплошных стенок) или хлопчатобумажные ткани с металлической основой. Сплошные металлические экраны наиболее эффективны и уже при толщине 0,01 обеспечивают ослабление электромагнитного поля примерно на 50 дБ (в 100000 раз).

Для изготовления поглощающих экранов применяются материалы с плохой электропроводностью. Поглощающие экраны изготовляются в виде прессованных листов резины специального состава с коническими сплошными или полыми шипами, а также в виде пластин из пористой резины, наполненной карбонильным железом, с впрессованной металлической сеткой.

Важное профилактическое мероприятие по защите от электромагнитного облучения – это выполнение требований, в которых находятся источники электромагнитного излучения.

Экраны источников излучения и рабочих мест блокируются с отключающими устройствами, что позволяет исключить работу излучающего оборудования при открытом экране.

5.4.2 Электрические поля токов промышленной частоты

Источниками электрических полей (ЭП) промышленной частоты являются линии электропередач высокого и сверхвысокого напряжения, открытые распределительные устройства (ОРУ).

При длительном хроническом воздействии ЭП отмечаются субъективные расстройства в виде жалоб невротического характера (ухудшение памяти, повышенная утомляемость, ощущение вялости, разбитость, раздражительность, расстройства сна и так далее).

Предельно–допустимый уровень напряженности воздействующего ЭП устанавливается равным 25 кВ/м.

К средствам защиты от электрического поля 50 Гц относятся:

а) стационарные экранизирующие устройства (козырьки, навесы, перегородки);

б) переносные (передвижные) экранизирующие средства защиты (инвентарные навесы, палатки, перегородки, щиты, зонты, экраны и прочие).

К индивидуальным средствам защиты относятся: защитный костюм – куртка и брюки, комбинезон и экранирующий головной убор – металлическая или пластмассовая каска для теплого времени года; специальная обувь, имеющая электронепроводящую резиновую подошву или выполненная целиком электронепроводящей резины [20].

Опасные воздействия на работающих могут оказывать электромагнитные поля радиочастот (60 кГц – 300кГц) и электрические поля промышленной частоты (50 Гц).

Источником электрических полей промышленной частоты являются токоведущие части действующих электроустановок (линии электропередач, индукторы, конденсаторы термических установок, фидерные линии, генераторы, трансформаторы, электромагниты, соленоиды, импульсные установки полупериодного или конденсаторного типа, литые и металлокерамические магниты и другие). Длительное воздействие электрического поля на организм человека может вызвать нарушение функционального состояния нервной и сердечно-сосудистой системы. Это выражается в повышенной утомляемости, снижении качества выполнения рабочих операций, болях в области сердца, изменении кровяного давления и пульса.

Основными видами средств коллективной защиты от воздействия электрического поля токов промышленной частоты являются экранирующие устройства – составная часть электрической установки, предназначенная для защиты персонала в открытых распределительных устройствах и на воздушных линиях электропередач.

Экранирующее устройство необходимо при осмотре оборудования и при оперативном переключении, наблюдении за производством работ. Конструктивно экранирующие устройства оформляются в виде козырьков, навесов или перегородок из металлических канатов, прутков, сеток. Переносные экраны также используются при работах по обслуживанию электроустановок в виде съемных козырьков, навесов, перегородок, палаток и щитов.

Экранирующие устройства должны иметь антикоррозионное покрытие и заземлены.

    - Статистическое электричество

Статистическое электричество – это совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электрического заряда на поверхности и в объеме диэлектрических и полупроводниковых веществ, материалов, изделий или на изолированных проводниках. Постоянное электростатистическое поле (ЭСП) – это поле неподвижных зарядов, осуществляющее взаимодействие зарядов статистического электричества происходит при деформации, дроблении (разбрызгивании) веществ, относительном перемещении двух находящихся в контакте тел, слоев жидких и сыпучих материалов, при интенсивном перемешивании, кристаллизации, а также вследствие индукции.

Электрические поля создаются в энергетических установках и при электротехнологических процессах. В зависимости от источников образования они могут существовать в виде собственно электростатического поля (поля неподвижных зарядов) или стационарного электрического поля (электрическое поле постоянного тока).

В химической промышленности при производстве пластических материалов и изделий из них также происходит образование электростатических зарядов и полей напряженностью 240 – 250 кВ/м.

У людей, работающих в зоне воздействия электростатического поля, встречаются разнообразные жалобы: на раздражительность, головную боль, нарушение сна, снижение аппетита и другие.

При применении средств защиты от статического электричества (экранирование источника поля или рабочего места, применение нейтрализаторов статического электричества, ограничение времени работы и другие) должны учитываться особенности технологических процессов, физико–химические свойства обрабатываемого материала, микроклимат помещений и др., что определяет дифференцированный подход при разработке защитных мероприятий.

Путь прохождения тока через тело человека играет существенную роль в исходе поражения, так как ток может пройти через жизненно важные органы: сердце, легкие, головной мозг и другие. Влияние пути тока на исход поражения определяется также сопротивлением кожи на различных участках тела.

Возможных путей прохождения тока в теле человека, которые называются также петлями тока, достаточно много. Наиболее часто встречающиеся петли тока: рука–рука, рука–ноги и нога–нога (таблица 8).

Наиболее опасны петли голова–руки и голова–ноги, но эти петли возникают относительно редко.

Таблица 8 - Характеристика путей тока в теле человека

| Путь тока | Частота возникновения пути тока, % | Доля терявших сознание при прохождении тока, % |
| --- | --- | --- |
| Рука-рука | 40 | 83 |
| правая рука–ноги | 20 | 87 |
| левая рука-ноги | 17 | 80 |
| нога-нога | 6 | 15 |
| голова–ноги | 5 | 88 |
| голова–руки | 4 | 92 |
| прочие | 8 | 95 |

Одним из распространенных средств защиты от статического электричества является уменьшение генерации электростатических зарядов или их отвод с наэлектризованного материала, что достигается заземлением металлических и электропроводных элементов оборудования; увеличением поверхностей и объемной проводимости диэлектриков; установкой нейтрализаторов статического электричества.

Заземление проводится независимо от использования других методов защиты.

Более эффективным средством защиты является увеличение влажности воздуха до 65–75%, когда это возможно по условиям технологического процесса.

В качестве индивидуальных средств защиты могут применяться антистатическая обувь, антистатический халат, заземляющие браслеты для защиты рук и другие средства, обеспечивающие электростатическое заземление тела человека.

5.4.4 Лазерное излучение

Лазер или оптический квантовый генератор – это генератор электромагнитного излучения оптического диапазона, основанный на использовании вынужденного (стимулированного) излучения.

Лазер как техническое устройство состоит из трех основных элементов: активной среды, системы накачки и соответствующего резонатора. В зависимости от характера активной среды лазеры подразделяются на следующие типы: твердотелые (на кристаллах или стеклах), газовые, лазеры на красителях, химические, полупроводниковые и др.). В качестве резонатора обычно используют плоскопараллельные зеркала с высоким коэффициентом отражения,  между которыми размещается активная среда. Накачка, то есть перевод атомов активной среды на верхний уровень, обеспечивается или посредством мощного источника света, или электрическим разрядом.

По степени опасности лазерного излучения для обслуживающего персонала лазеры подразделяются на четыре класса:

класс I (безопасные) – выходное излучение не опасно для глаз;

класс  II (малоопасные) – опасно для глаз прямое или зеркально отраженное излучение;

класс III (среднеопасные) – опасно для глаз прямое, зеркальное, а также диффузно отраженное излучение на расстоянии 10 см от отражающей поверхности и (или) для кожи прямое или зеркально отраженное излучение;

класс IV (высокоопасные) – опасно для кожи диффузно отраженное  излучение на расстоянии 10 см от отражающей поверхности.

Классификация определяет специфику воздействия излучения на орган зрения и кожу. В качестве ведущих критериев при оценке степени опасности генерируемого лазерного излучения приняты величина мощности (энергии), длина волны, длительность импульса и экспозиции облучения.

Лазеры широко используются в различных областях промышленности, науки, техники, связи, сельском хозяйстве, медицине, биологии и др. Расширение сферы их использования способствует увеличению контингента лиц, подвергающихся воздействию лазерного излучения, и выдвигает необходимость профилактики опасного и вредного действия этого фактора среды обитания.

Работа с лазерами в зависимости от конструкции, мощности, условий эксплуатации разнообразных лазерных систем и другого оборудования может сопровождаться воздействием на персонал неблагоприятных производственных факторов, которые разделяют на основные и сопутствующие. К основным факторам, возникающим при работе лазеров, относятся прямое, зеркально и диффузно отраженное и рассеянное излучения, степень выраженности их определяется особенностями технологического процесса. К сопутствующим относится комплекс физических и химических факторов, возникающих при работе лазеров, которые имеют гигиеническое значение и могут усиливать неблагоприятное действие излучения на организм, а в ряде случаев имеют самостоятельное значение. В связи с этим при оценке условий труда персонала учитывается весь комплекс факторов производственной среды. Работа лазерных установок, как правило, сопровождается шумом. На фоне постоянного шума, который может достигать 70–80 дБ, имеют место звуковые импульсы с уровнем интенсивности 100–120 дБ, возникающие в результате перехода световой энергии в механическую в месте соприкосновения луча с обрабатываемой поверхностью или за счет работы механических затворов лазерных установок. Разряды ламп накачки, а также взаимодействие - луча с воздухом сопровождаются выделением озона и окислов азота.

Действие лазеров на организм зависит от параметров излучения (мощности и энергии излучения на единицу облучаемой поверхности, длины волны, длительности импульса, частоты следования импульсов, времени облучения, площади облучаемой поверхности), локализации воздействия и от анатомо – физиологических особенностей облучаемых  объектов. Энергия излучения лазеров в биологических объектах (ткань, орган) может претерпевать различные превращения и вызывать органические изменения в облучаемых тканях (первичные эффекты) и неспецифические изменения функционального характера (вторичные эффекты).

Эффект воздействия лазерного излучения на орган зрения в значительной степени зависит от длины волны и локализации воздействия.

Лазерное излучение видимой и ближней инфракрасной области спектра при попадании в орган зрения достигает сетчатки, и излучение ультрафиолетовой  и дальней инфракрасной области спектра поглощается коньюктивой, роговицей, хрусталиком.

При применении лазеров большей мощности и расширении их практического использования возросла опасность случайного повреждения не только органа зрения, но и кожных покровов и даже внутренних органов. Биологический эффект воздействия лазерного излучения усиливается при неоднократных воздействиях и при комбинациях с другими неблагоприятными производственными факторами.

Санитарные нормы и правила позволяют определить величины ПДУ для каждого режима работы, участка оптического диапазона по специальным формулам и таблицам. Нормируется и энергетическая экспозиция облучаемых тканей.

Предупреждение поражений лазерным излучением включает систему мер инженерно–технического, планировочного, организационного, санитарно–гигиенического характера.

При использовании лазеров II – III классов в целях исключения облучения персонала необходимо либо ограждение лазерной зоны, либо экранирование пучка излучения.

Лазеры IV класса опасности размещаются в отдельных изолированных помещениях,  их работа управляется дистанционным управлением.

Работающие с лазерами подлежат предварительным и периодическим (1 раз в год) медицинским осмотрам с участием терапевта, невропатолога, окулиста.

Лазер или оптический квантовый генератор – это генератор электромагнитного излучения оптического диапазона, основанный на использовании вынужденного (стимулированного) излучения.

Лазеры, благодаря своим уникальным свойствам (высокая неприкосновенность луча, когерентность, нонохроматичность), находят исключительно широкое применение в различных областях промышленности, науки, техники, связи, сельском хозяйстве, медицине, биологии и др.

В качестве ведущих критериев при оценке степени опасности генерируемого лазерного излучения приняты величина мощности (энергии), длина волны, длительность импульса и экспозиция облучения. Санитарные нормы и правила позволяют определить  величины ПДУ для каждого режима работы. Нормируется энергетическая экспозиция облучаемых тканей. Для лазерного излучения видимой области спектра для глаз учитывается также и угловой размер источника излучения.

Предельно–допустимые уровни облучения дифференцированы с учетом режима работы лазеров: непрерывный режим, моноимпульсный, импульсно - периодический.

Влияние излучения лазера на орган зрения (от небольших функциональных нарушений до полной потери зрения) зависит в основном от длины волны и локализации воздействия.

При изменении лазеров большой мощности и расширении их практического использования возросла опасность случайного повреждения не только органа зрения, но и кожных покровов и даже внутренних органов с дальнейшими изменениями в центральной нервной и эндокринной системах.

К индивидуальным средствам защиты, обеспечивающим безопасные условия труда при работе с лазерами, относятся специальные очки, щитки, маски, обеспечивающие снижение облучения глаз до ПДУ.

5.4.5 Ультрафиолетовое излучение

Ультрафиолетовое (УФ) излучение представляет собой невидимое глазом электромагнитное излучение, занимающее в электромагнитном спектре промежуточное положение между светом и рентгеновским излучением.

Уф–лучи обладают способностью выдавать фотоэлектрический эффект проявлять фотохимическую активность (развитие фотохимических реакций), вызвать люминесценцию и обладают значительной биологической активностью.

Биологическое действие УФ–лучей солнечного света проявляется прежде всего  в их положительном влиянии на организм человека. Известно, что при длительном недостатке солнечного света возникают нарушения физиологического равновесия организма, развивается своеобразный и симптомокомплекс, именуемый «световое голодание».

Установлено, что под действием УФ–излучения повышается сопротивляемость организма, снижается заболеваемость, в частности простудные заболеваниями, возрастает устойчивость к переохлаждению, снижается утомляемость, увеличивается работоспособность.

УФ–излучение от производственных источников (электрические дуги, ртутно–кварцевые горелки, автогенное пламя) может стать причиной острых и хронических поражений.

Наиболее подвержен действию УФ–излучения зрительный анализатор.

Острые поражения глаз, так называемые электроофтальными (фотоофтальными), представляют собой острый коньюктивит. Проявляется заболевание ощущением постороннего тела и песка в глазах, светобоязнью, слезотечением.

Важное гигиеническое значение имеет способность УФ–излучения производственных источников изменять газовый состав атмосферного воздуха вследствие его ионизации. При этом в воздухе образуются озон и оксиды азота. Эти газы, как известно, обладают высокой токсичностью и могут представлять большую профессиональную опасность, особенно при выполнении сварочных работ, сопровождающихся УФ–излучением, в плохо проветриваемых помещениях или в замкнутых пространствах.

С целью профилактики отравлений окислами азота и озоном соответствующие помещения должны быть оборудованы местной или общеобменной вентиляцией, а при производстве сварочных работ в замкнутых объемах необходимо подавать свежий воздух непосредственно под щиток или шлем.

Защитные меры включают средства отражения УФ–излучений, защитные экраны и средства индивидуальной защиты кожи и глаз.

Для защиты от повышенной инсоляции применяются различные типы защитных экранов.

Защитным действием обладают различные кремы, содержащие поглощающие ингредиенты, например, бензофенон.

Защитная одежда из поплина или других тканей должна иметь длинные рукава. Глаза защищаются специальными очками со стеклами, содержащими оксид свинца, но даже обычное стекло не пропускает УФ–лучи с длиной волны короче 315 мм.

В последнее время все более широкое распространение в производстве находят технологические процессы, основанные на использовании энергии ультразвука. Ультразвук нашел также применение в медицине. В связи с ростом единичных мощностей и скоростей различных агрегатов и машин растут уровни шума, в том числе и ультразвуковой области частот.

Ультразвук обладает главным образом локальным (давлением) действием на  организм, поскольку передается при непосредственном контакте с ультразвуковым инструментом, обрабатываемыми деталями или средами, где возбуждаются ультразвуковые колебания. Длительное систематическое воздействие ультразвука, распространяющегося воздушным путем, вызывает изменения нервной, сердечно–сосудистой и эндокринной систем, слухового и вестибулярного анализаторов.

Меры предупреждения неблагоприятного действия ультразвука на организм операторов технологических установок состоят в проведении мероприятий технического характера. К ним относится создание автоматизированного ультразвукового оборудования с дистанционным управлением.

5.5 Требования к освещению помещений и рабочих мест

Правильно устроенное освещение уменьшает количество несчастных случаев, повышает производительность труда.

Исследования показывают, что при хорошем освещении производительность труда повышается примерно на 15%.

Освещение, отвечающее техническим и санитарно–гигиеническим нормам, называется рациональным. Создание такого освещения на производстве является важной и актуальной задачей.

В помещениях используется естественное и искусственное освещение. Естественное освещение предполагает проникновение внутрь зданий солнечного света через окна и различного типа светопроемы  (верхние световые фонарики). Естественное освещение часто меняется и зависит от времени года и суток, а также от атмосферных явлений. На освещение оказывают влияние местонахождение и устройство зданий, величина застекленной поверхности, форма и расположение окон, расстояние между противоположными зданиями и др.

Качество естественного освещения внутри помещений определяется световым коэффициентом (Кc), который рассчитывается как отношение застекленной поверхности к площади пола и определяется по формуле:

где: Sс – площадь застекленной световой поверхности, м2; Sn – площадь пола, м2.

Коэффициент естественной освещенности рассчитывается по формуле:

где: Е1 – освещенность в заданной точке помещения, лк; Е2 - освещенность наружной точки, лк.

Естественное освещение – наиболее благоприятное для человека, однако оно не может в полной мере обеспечить необходимую освещенность производственных помещений. Поэтому в практической деятельности широко используется искусственное освещение.

Все помещения предприятий должны иметь независимо от наличия естественного освещения и искусственное освещение. Самым распространенным видом искусственного освещения является электрическое освещение. Оно так же, как и естественное, нормируется для различных видов помещений.

Рациональное искусственное освещение предусматривает равномерную освещенность, без резких изменений и пульсаций, благоприятный спектральный состав света и достаточную яркость. Поэтому для рационального освещения помещений необходимо создавать общее и местное освещение. Сочетание общего и местного освещения образует комбинированное освещение [21].

При проектировании предприятий рассчитывается потребность естественного и искусственного освещения.

Санитарными нормами проектирования и строительства установлены минимальные нормы искусственной освещенности.

В зависимости от географической широты, времени года, часа дня и состояния погоды уровень естественного освещения может резко изменяться за очень короткий промежуток времени и в довольно широких пределах.

Нормы естественного освещения промышленных зданий, сведенных к нормированию КЕО. Для облегчения нормирования освещенности рабочих мест все зрительные работы по степени точности делятся на восемь разрядов.

Величина КЕО в зависимости от точности работ, вида освещения и географического расположения производства приведена в таблице 9.

Таблица 9 - Значения коэффициента естественной освещенности для                   производственных помещений

| Разряд работ | Характеристика зрительной работы |  | Значение КЕО |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | виды работ по степени точности | наименьший размер объекта размещения, мм | при верхнем или комбинированном освещении | при боковом освещении в зоне с устойчивым покровом на остальной территории |
| I | наивысшей точности | менее 0,15 | 10 | 2,8/3,5 |
| II | очень высокой точности | 0,15 – 0,3 | 7 | 2,0/2,5 |
| III | высокой точности | 0,3 – 0,3 | 5 | 1,6/2,0 |
| IV | средней точности | 0,5 – 1,0 | 4 | 1,2/1,5 |
| V | малой точности | 1,0 – 5,0 | 3 | 0,8/1,0 |
| VI | грубая | более 5,0 | 2 | 0,4/0,5 |
| VII | работа со светящимися материалами и изделиями в горячих цехах | более 0,5 | 3 | 0,8/1,0 |
| VIII | общее постоянное наблюдение за ходом производственного процесса | - | 1 | 0,2/0,3 |

Проникая в организм, вредные вещества переносятся кровью во все органы и ткани. Поэтому нарушение процессов обмена в каком–либо одном органе влечет за собой, как правило, нарушения ряда функций организма. Изменение состава строго определяемых веществ, принимающих участие в промышленных процессах обмена веществ здорового человека, не может не сказаться на обмене веществ в каком–либо органе, а следовательно, и на нормальном функционировании всего организма. Именно с этим и связано токсическое действие вредных веществ на организм человека.

В зависимости от участка в цепи обмена веществ, в которых под действием того или иного токсического соединения происходит нарушение нормальных процессов, степень его токсичности оказывается большей или меньшей. Наиболее токсичными оказываются те химические соединения, которые воздействуют на более важные ферментные системы организма.

Основу всех процессов жизнедеятельности любого организма составляют химические реакции, протекающие в его клетках с огромными скоростями. Содержащие в пищевых продуктах белки, жиры, углеводы, при поступлении в организм последовательно расщепляются на все более (важные ферментные) простые соединения, которые затем используются организмом в своей жизнедеятельности. Высокие скорости процессов расщепления веществ связаны с тем, что все они носят каталитический характер, причем роль катализаторов играют ферменты, обеспечивающие возможность самой жизни. Ни один процесс в организме не обходится без участия ферментов: так, внутриклеточное дыхание (поглощение кислорода и выделение диоксида углерода) регулируется группой ферментов, называемых оксидозами: в усвоении белков участвуют протеназы, жиров – миназы, углеводородов - фосфатазы и так далее. Всего в организме человека содержится до 1000 различных систем, катализирующих разнообразные процессы.

В тоже время абсолютное количество фермента в клетках организма крайне мало, поэтому выведение ферментов из строя достигается небольшими количествами токсичных соединений, воздействующими на эти ферменты и ингибирующими их.

Для всех ферментов характерна высокая специфичность действия, т.е. каждый фермент способен нейтрализовать только определенный процесс. Незначительное изменение в строении или в условиях действия фермента приводит к потере их каталитической активности. Инактивирование ферментов при действии тех или иных химических соединений является следствием химической реакции, изменяющей строение фермента.

Таким образом, токсичность тех или иных соединений проявляется в химическом взаимодействии между ними и ферментами, приводящим к торможению или прекращению ряда жизненных функций организма.

Полное инактивирование тех или иных ферментных систем вызывает общее поражение организма и в некоторых случаях его гибель.

Именно подобным образом действует большинство вредных веществ, что позволяет ввести их условную классификацию по токсическому действию на системы организма. Вредные вещества классифицируют по характеру токсического действия на организм человека (таблица 10).

Эта классификация имеет свои достоинства и недостатки, так как подчеркивает только одни определенные свойства вредных веществ и не уничтожает или мало учитывает побочные часто не менее важные свойства. Тем не менее предложенная классификация помогает быстро ориентироваться в характере действия и токсических свойствах веществ и определяет способы обезвреживания их в организме.

Таблица 10 - Классификация вредных веществ

| Группа веществ | Признаки отравления |
| --- | --- |
| Нервное – углеводороды, спиртожирного ряда, анилин, сероводород, тетраэтилсвинец, трикрезилфосфат, аммиак, фосфорорганические соединения и др. | Вызывают расстройство функций нервной системы, судороги, паралич. |
| Раздражающие – хлор, аммиак, диоксид серы, туманы кислот, оксиды азота, фосген, дифосген, ароматические углеводороды и др. | Поражают верхние и глубокие дыхательные пути. |
| Прижигающие и раздражающие кожу и слизистые оболочки - неорганические кислоты, щелочи, некоторые органические кислоты, ангидриды и др. | Поражают кожные покровы, вызывают образование нарывов, язв. |
| Ферментные – синильная кислота и ее соли, мышьяк и его соединения, соли ртути (сулема), фосфорорганические соединения. | Нарушают структуру ферментов, инактивируют их. |
| Печеночные - хлорированные углеводороды, бромбензол, фосфор, селен. | Вызывают структурные изменения ткани печени. |
| Кровяные – оксид углерода, бензола, ароматические смолы свинец и его неорганические соединения и др. | Ингибируют ферменты, участвующие в активации кислорода, взаимодействуют с гемоглобином крови. |
| Мутагенты – этиленамин, оксиды этилена, некоторые хлорированные угле – водороды, соединения свинца, ртути и др. | Воздействуют на генетический аппарат клетки. |
| Аллергены – некоторые соединения никеля, многие производные пиридина, алкалоиды и др. | Вызывают изменения в реактивной способности организма. |
| Канцерогены – каменноугольная смола, 3,4 – бензопирен, ароматические амины, азо- и диазосоединения и др. | Вызывают образования злокачественных опухолей. |

Как видно из таблицы, некоторые вредные вещества имеют широкий диапазон и дают несколько признаков отравления, что надо твердо помнить и учитывать при работе с ними.

ГЛАВА 6

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

6.1 Электробезопасность при поражении электрическим током и его воздействие на организм человека

Нарушение правил электробезопасности  при использовании технологического оборудования, электроустановки и непосредственное соприкосновение с токоведущими частями установок, находящихся под напряжением, создает опасность поражения электрическим током [24 - 31].

Для предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний на предприятиях оборудуются кабинеты или уголки по технике безопасности, где  размещаются плакаты, схемы, инструктивные  материалы по технике безопасности, индивидуальные средства защиты, приборы для измерения шума, света, вибрации и т.д. Систематическое проведение лекций, бесед, инструктажей с использованием таких наглядных пособий, как кинофильмы и телевизионные передачи является действительным способом пропаганды техники безопасности на производстве.

Для обеспечения безопасных условий труда при эксплуатации электроустановок необходимо знать действие электрического тока на организм человека, меры защиты от поражения током, оказание помощи человеку, пострадавшему от воздействия электротока.

Прохождение электрического тока через организм человека оказывает термическое, электростатическое и биологическое действия. Термическое действие тока проявляется в ожогах отдельных участков тела, нагреве крови, кровеносных сосудов; электростатическое – в разложении крови; биологическое – в раздражении живых тканей организма, что может привести к прекращению деятельности органов кровообращения и дыхания.

Исход действия электрического тока на организм человека зависит от величины тока, его напряжения, частоты, продолжительности воздействия, пути тока и общего состояния человека. По данным многих исследований установлено, что ток силой более 0,05 А может смертельно травмировать человека в течении 0,1 с.

Наибольшее число поражений от электрического тока (около 85%) приходится на установки напряжением до 1000 В. Относительно безопасным для человека в сырых помещениях принято считать напряжение до 12 В, в сухих помещениях – до 36 В, так как при случайном соприкосновении величина тока, проходящего через организм не превышает 0,01 А. Для человеческого организма опасны как переменный, так и постоянный ток. Наиболее опасен переменный ток, имеющий частоту 50 Гц; частота 400 Гц менее опасна.

Поражение электрическим током возрастает с увеличением продолжительности его воздействия на человека. Сопротивление организма человека электрическому току колеблется в широком интервале. Наименьшим сопротивлением обладают нервные волокна и мускулы. За минимальное расчетное сопротивление человеческого организма принимается величина от 500 до 1000 Ом.

В результате действия электрического тока человек может получить электрический удар, вызывающий поражение его внутренних органов, либо электротравму, то есть наружные поражения ткани.

Наиболее опасны удары, в результате которых при прохождении электрического тока через тело человека нарушаются физиологические процессы, а иногда поражается весь организм.

Среди видов электрических травм различают электрические ожоги, которые бывают токовые (контактные) и дуговые.

Токовый ожог – ожог кожи в месте контакта тела с токоведущей частью в электроустановках с напряжением не выше 1–2 кВ. Электрическая дуга, обладающая высокой температурой и большой энергией, может вызвать обширные ожоги тела.

Электрические знаки – это пятна серого и бледно–желтого цвета, царапины, ушибы на поверхности кожи человека, подвергнувшегося действию тока.

Металлизация кожи представляет собой проникновение в верхние слои кожи мельчайших частиц, металла, расплавившегося под действием электрической дуги или растворенного в электролите электролизных ванн. В пораженном месте кожа становится шероховатой, жесткой и приобретает соответствующую окраску (например, зеленую – от соприкосновения с медью).

Электроофтальгия – воспаление наружных оболочек глаз в результате воздействия мощного потока ультрафиолетовых лучей при электрической дуге.

Механические повреждения могут возникнуть в результате непроизвольных судорожных сокращений мышц под действием электрического тока. Механические повреждения (разрывы кожи, кровеносных сосудов, переломы костей) относят к травмам, требующим продолжительного лечения.

Степень опасности и возможность поражения электрическим током зависят также от условий включения в электросеть. Если человек замыкает своим телом два фазных провода действующей установки, он попадает под полное линейное напряжение сети. Если учесть, что расчетное сопротивление тела человека принимается 1000 Ом, то при двухфазном прикосновении к действующим частям установки, напряжение в которой 100 В, может оказаться уже смертельным, так как ток, проходящий через тело человека, достигает величины 0,1 А. Электрический ток, проходя из одной руки в другую через сердце, парализует его действие.

Однофазное включение – прикосновение человека к одной фазе установки. При этом он попадает под напряжение, действующее между данным проводом и землей. В этом случае степень опасности поражения человека зависит от наличия заземления нейтрали.

При прикосновении к системе с изолированной нейтралью в электрическую цепь, кроме сопротивления самого человека, его обуви и пола, включается сопротивление изоляции проводов других фаз. Под напряжением также могут оказаться металлические части различных машин и оборудования в результате возникновения заряда статического электричества.

Под статическим электричеством понимается потенциальный запас электрической энергии, образующейся на оборудовании в результате трения, индукционного влияния сильных электрических зарядов. Статические разряды могут образовываться и в помещениях с большим количеством пыли органического происхождения, а также накапливаться на людях при пользовании бельем и одежды из шелка, шерсти и искусственных волокон, при движении по токонепроводящему синтетическому покрытию пола, типа линолеума, ковролана и другие.

Искровой заряд статического электричества, часто достигающего нескольких десятков тысяч вольт, может быть причиной взрыва и пожара. Для  предотвращения исковых разрядов следует устраивать усиленную вентиляцию и токопроводящие полы, увлажнять воздух, выдавать спецобувь и спецодежду.

При падении на землю случайно оборванного электрического провода, при пробое изоляции на землю в электрической установке, а также в местах расположения заземления или грозозащитного устройства, поверхность земли может оказаться под электрическим напряжением. Образуется зона растекания токов замыкания в радиусе до 20 м от заземлителя. Между двумя точками поверхности земли в этой зоне, относящимися друг от друга в рациональном направлении на расстоянии шага (0,8 м), образуется шаговое напряжение, под которым могут оказаться ноги человека.

Шаговое напряжение зависит от силы тока, распределения потенциала на поверхности земли, длины шага, положения человека относительно заземлителя и направления по отношению к месту замыкания. Шаговое напряжение считается безопасным, если оно не превышает 40 В. Чем ближе будет находиться человек к месту соприкосновения провода с землей, тем под большим шаговым напряжением он окажется.

Движение человека по окружности, все точки которой расположены на одинаковом расстоянии от места замыкания, безопасно, так как разность потенциалов на ногах человека будет равна нулю. На величину шагового напряжения влияет и ширина шага человека. Чем шире шаг, тем большее напряжение испытывает человек.

В случае попадания под опасное шаговое напряжение необходимо выходить из зоны растекания токов замыкания шагами (в пределах 25–30 см) или прыжками на одной ноге.

  - Защита от опасности поражения электрическим током

Для защиты от опасности поражения электрическим током  при работе с  электрооборудованием, находящимся под напряжением, необходимо использовать общие и индивидуальные электрозащитные средства. К общим средствам защиты относятся: защитные ограждения; заземление, зануление и отключение корпусов электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением; предупредительные плакаты, вывешиваемые у опасных мест, автоматические воздушные выключатели.

Высокий уровень состояния изоляции электроустановок – одно из главных условий их безопасности.

Назначение изоляции сети заключается в том, чтобы предупредить возможность коротких замыканий проводов и возникновения пожаров, а также уменьшить расходы электроэнергии на утечки тока. Сопротивление изоляции должно быть не менее числа, указывающего напряжение сети, увеличенного в тысячу раз, но не менее 0,5 Мом. Испытание изоляции производится с помощью  специального прибора – магомметра не реже одного раза в три года испытателями энергосбыта районной электросети.

Ограждению подлежат все токоведущие неизолированные части электрических устройств (провода, шины, контакты рубильников и предохранителей и тому подобное). Ограждения должны быть выполнены таким образом, чтобы снятие или открывание их было возможно лишь при помощи ключей и инструментов.

Защитное заземление, зануление и автоматическое отключение предназначены для снижения напряжения или полного отключения электроустановок, металлические корпуса которых оказались под напряжением. Заземлению подлежат корпуса электрических машин и инструментов осветительной арматуры, каркасы распределительных щитов и др. Обычно применяют искусственные заземлители: специально забиваемые в землю металлические стержни, трубы диаметром 25 – 50 мм и длиной 2 – 3 м, металлические полосы размером 40х4 мм, горизонтально прокладываемые в земле.

В качестве заземляющих проводников целесообразно использовать металлические конструкции зданий, металлические трубопроводы водопровода, имеющие соединение с землей. Широкое использование естественных заземлителей сокращает расходы и продолжительность работ по устройству заземлений.

В электроустановках напряжением до 1000 В сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. В случае возникновения напряжения на корпусе электроустановки с защитным заземлением электрический ток пройдет по параллельной цепи, но не через тело человека, а заземляющее устройство. Ток, проходящий через тело человека, не представит большой опасности, так как сопротивление тела человека значительно больше (1000 Ом), чем сопротивление заземления (4 Ом). На практике защитное заземление считается обеспечивающим безопасность, если напряжение прикосновения не будет превышать 40 В.

Для защиты от опасности поражения электротоком в четырехпроводных сетях, питаемых трансформатором с глухозаземленной нейтралью, применяют защитное зануление. Этот вид защиты представляет собой соединение металлических частей установки, не находящихся под напряжением, с заземленным в трансформаторном пункте нулевым проводом. В случае появления напряжения на корпусе установки происходит короткое замыкание в сети и сгорают предохранители, что приводит к отключению напряжения от электроустановки.

Защитное отключение служит средством защиты от электротравматизма при однофазном замыкании на землю. Оно обычно применяется в случаях, когда электроопасность не может быть обеспечена путем устройства заземления, в условиях скалистого грунта или подвижного характера работ. Защитное отключение осуществляется с помощью аппарата, встроенного в распределительное или пусковое устройство.

К общим средствам защиты также относят предупредительные плакаты, которые в зависимости от назначения подразделяются на предостерегающие, запрещающие, напоминающие.

Индивидуальные защитные средства делятся на основные и дополнительные. Основными защитными изолирующими средствами в установках до 1000 В являются штанги изолирующие, клещи изолирующие и электроизмерительные указатели напряжения, диэлектрические перчатки, слесарно – монтажный инструмент с изолирующими рукоятками.  Изоляция перечисленных средств длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановок, и они позволяют прикасаться к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Дополнительными изолирующими защитными средствами называются средства, которые сами по себе не могут при данном напряжении обеспечить защиту от поражения током. Они дополняют основные средства защиты, а также могут служить для защиты от напряжения прикосновения и шагового напряжения. Дополнительными защитными средствами в установках до 1000 В служат диэлектрические галоши, диэлектрические коврики, изолирующие подставки.

Одновременное зануление и заземление одного и того же корпуса, а также – заземление зануленного корпуса не только неопасно, а напротив, улучшает условия безопасности, так как создает дополнительное заземление нулевого защитного провода.

Вместе с тем зануление (как и заземление) не защищает человека от поражения электрическим током при прямом прикосновении к токоведущим частям. Поэтому возникает необходимость (в помещениях особо опасных в отношении поражения электрическим током) в использовании помимо зануления и других защитных мер, в частности, защитного отключения и выравнивания потенциала.

Защитное отключение – это быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током. При применении этого вида защиты безопасность обеспечивается  быстродействующим (0,1-0,2) отключением аварийного участка или всей сети при однофазном замыкании на землю или на элементы электрооборудования, нормально изолированные от земли, а также при прикосновении человека к частям, находящимся под напряжением.

  - Техника безопасности при эксплуатации

электроустановки

Прежде чем начать работу на электроустановке, ее необходимо осмотреть, проверить правильность сборки, надежность крепления узлов и механизмов, состояние ограждения, а также зануления электрической проводки  и рубильников. В случае выявления напряжения на корпусе электроустановки, искрения проводки или других дефектов эксплуатировать электроустановку до их устранения запрещается. При обнаружении признаков не нормальной работы электроустановки ее необходимо остановить, отключить от электрической сети и повесить табличку «Не включать, не исправно!». Устранение неисправностей электромотора, проверки выключателей должен проводить специалист – электрик.

Техника безопасности при эксплуатации электроустановок представляет собой систему организованных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока и электрической дуги.

Конструкция электроустановок должна соответствовать условиям их эксплуатации и обеспечивать защиту персонала от соприкосновения с токоведущими и движущимися частями. Отражение токоведущих частей является обязательной частью конструкции электрооборудования. Предупредительную сигнализацию широко используют в сочетании с другими мерами защиты.

Сигнальные камины и другие светосигнальные аппараты и должны иметь знаки или надписи, указывающие значение сигналов.

Для профилактики электротравматизма применяют знаки безопасности в соответствии с требованиями ГОСТа, а также предупредительные плакаты.

Их основное назначение: запрещение оперировать аппаратами, которые могут подать напряжение на место, подготовленное для работы; указание места подготовленного к работе; напоминание о принятых мерах безопасности.

В соответствии с «Правилами применения и испытания средств защиты», используемые в электроустановках, знаки и плакаты делятся на четыре группы: предупреждающие знаки и плакаты, а также плакаты запрещающие, предписывающие и указательные.

(Плакаты и знаки безопасности для электроустановок приведены). Плакаты и надписи – одно из действенных средств не только предупреждения случайных прикосновений к токоведущим частям, находящимся под напряжением, но и предотвращения ошибочных  действий персонала.

Для обеспечения электробезопасности принимают отдельно или в сочетании один с другими следующие технические способы и средства: защитное заземление, зануление, защитное отключение, выравнивание потенциалов, малое напряжение, изоляция токоведущих частей, электрическое разделение сетей, оградительные устройства, блокировка, предупредительная сигнализация, знаки безопасности, предупредительные плакаты, электрозащитные средства.

Защитным заземлением называется преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением при замыкании на корпус и по другим причинам.

Защитное заземление устраняет опасности поражения током в случае прикосновения к корпусу и другим токоведущим металлическим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением. Защитное заземлением применяют в трехфазных сетях с изолированной нейтралью. Принцип действия защитного заземления – снижение напряжения между корпусом, оказавшимся под напряжением и землей до безопасного значения.

Если корпус электрооборудования не заземлен и он оказался в контакте с фазой, то прикосновение к такому корпусу равносильно прикосновению к фазе. В этом случае ток, проходящий через человека (при малом сопротивлении обуви, пола и изоляции проводов относительно земли), может достигать опасных значений.

Если же корпус заземлен, то ток проходящий через человека при Rоб=Rа=О, можно определить из уравнения:

(R3 – сопротивление заземления. В соответствии с ПУЭ оно не  должно превышать 4 Ом)

Rиз=4500 Ом; Rh=1000 Ом

При  весьма малом значении R3 по сравнению с Rb и Rиз, что обычно в практике это выражение упростится:

Ih=(3Uф/Rh*Rиз)*R3

Тогда ток, проходящий через человека, будет:

Ih=(3*380)/(1000*4500)*4=0,001А=1,0мА

Эта величина безопасна для человека.

В этом назначение заземления и поэтому оно называется защитным.

Напряжение прикосновения также будет незначительным: Uпр=1,0В.

В качестве заземляющих проводников допускается использовать различные металлические конструкции: формы, шахты лифтов, подъемников, стальные трубы электропроводок, открыто проложенные стационарные трубопроводы различного назначения (кроме трубопроводов горючих и взрывоопасных газов, канализации и центрального отопления).

Занулением называется преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением вследствие замыкания на корпус и по другим причинам.

Зануление устраняет опасность поражения током в случае прикосновения к корпусу и другим нетоковедущим металлическим частям электроустановки, оказавшейся под напряжением вследствие замыкания на корпус. Решается эта задача быстрым отключением поврежденной электроустановки от сети.

Принцип действия зануления – это превращение замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание (то есть замыкание между фазным и нулевым проводами) с целью вызвать большой ток, способный обеспечить срабатывание защиты и тем самым автоматически отключить поврежденную установку от питающей сети. Такой защитой могут быть плавкие предохранители, магнитные пускатели со встроенной тепловой защитой, контакторы в сочетании с  тепловыми реле, автоматы, осуществляющие защиту одновременно от токов  короткого замыкания и от перегрузки. Зануление применяют в трехфазных четырехпроводных сетях с глухозаземленной нейтралью.

Занулению подлежат те же металлические конструктивные нетоковедущие части электрооборудования, которые должны быть заземлены: корпуса машин, аппаратов и др.

В сети с занулением корпус приемника нельзя заземлять, не присоединив его к нулевому защитному проводу.

Изоляция токоведущих частей. Исправность изоляции - основное условие, обеспечивающее безопасность эксплуатации и надежность электроснабжения электроустановок.

Для изоляции токоведущих частей электроустановок применяют несколько видов изоляции: рабочую, дополнительную, двойную и усиленную.

По способу защиты человека от поражения электрическим током все электротехнические изделия в соответствии с ГОСТом делятся на пять классов защиты: 0, 01, I, II, III.

Класс 0 – изделия имеют рабочую изоляцию и не имеют  элементов для заземления (если эти изделия не отнесены к классу II и III).

Класс 01 – изделия имеют рабочую изоляцию, элемент для заземления и проводов без заземляющей жилы для присоединения к источнику питания.

Класс 1- изделия имеют рабочую изоляцию и элемент для заземления. Если эти изделия имеют провод для присоединения к источнику питания, он должен иметь заземляющую силу и вилку с заземляющим контактом.

Класс II – изделия имеют двойную или усиленную изоляцию и не имеют элементов для заземления.

Класс III – изделия не имеют внутренних, ни внешних электрических цепей с напряжением свыше 42 В.

Регулярное наблюдение за состоянием изоляции электрических цепей – одна из основных мер, предотвращающих поражение человека электрическим током. Контроль сопротивления изоляции может быть периодическим и непрерывным.

Сопротивление изоляции силовых и осветительных электропроводов должно быть не ниже 0,5 Мом.

Электрическое разделение сетей – разделение сети на отдельные электрические не связанные между собой участки с помощью разделяющего трансформатора.

Применение разделяющих трансформаторов лучше, чем понижающих с заземлением вторичных обмоток.

Защитное разделение сетей обычно использует в электроустановках, эксплуатация которых связана с особой и повышенной опасностью.

Оградительные устройства применяют для того, чтобы исключить даже случайные прикосновения к токоведущим частям электроустановок. Ограждение  токоведущих частей должно предусматриваться конструкцией электрооборудования. Оголенные провода и жилы, а также приборы, аппараты, распределительные щиты и т.п., имеющие незащищенные и доступные для прикосновения токоведущие части, помещают в специальные ящики, шкафы, камеры и другие устройства, закрывающиеся сплошными или сетчатыми ограждениями.

Сплошные ограждения обязательны для электроустановок, размещаемых в производственных помещениях.

Сетчатые ограждения применяют в электроустановках, доступных лишь квалифицированному электротехническому персоналу.

Нормы освещенности для 1 разряда зрительной работы даны в таблице 11. Деление разрядов на подразряды дает возможность более оптимально выбрать освещенность для каждой зрительной работы. Необходимый уровень  освещенности тем выше, чем темнее фон, меньше объект различения и контраст объекта с фоном.

Таблица 11 - Нормы освещенности рабочих поверхностей для газоразрядных   источников света

| Характеристика зрительной работы | Разряд работ | Подразряд работ | Контраст объекта различения с фоном | Характеристика | Освещенность, лк |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наивысшей точности |  | а б | малый малый средний | темный средний темный | 5000 4000 | 1500 1250 |
|  | I | в | малый средний большой | светлый средний темный | 2500 | 750 |
|  |  | г | средний большой большой | светлый светлый средний | 1500 | 400 |

Для искусственного электрического освещения применяются лампы  накаливания и люминесцентные. Люминесцентные лампы обеспечивают высокое качество и имитируют естественное освещение. Они наиболее экономичны по расходу электроэнергии, световой отдачи и срока службы.

Для освещения помещений электрические лампы помещают в специальную арматуру различных типов. Она предназначена для направления светопотока,  получаемого от электрических ламп с наименьшими потерями, а также для защиты глаз работников от ослепляющей яркости, а в некоторых случаях – для изменения спектрального состава источника света. Арматуру вместе с лампой принято называть светильником.

По характеру распределения светового потока светильники делятся на три группы: прямого, отраженного и рассеянного света. Светильники характеризуются коэффициентом полезного действия, защитным углом и диаграммой светораспределения.

Коэффициент полезного действия светильника определяется отношением светового потока, излучаемого светильником, к световому потоку применяемой в нем лампы. Определяется он по формуле:

Кпд=Fо/ Fn

где Fо – световой поток, излучаемый светильником, лм; Fn – световой поток лампы, лм.

Коэффициент полезного действия светильников с лампами накаливания может  достигать 80 – 85%.

В последние годы для освещения помещений получили широкое применение светильные приборы встроенного вида: светящиеся панели и потолки, а также подвесные потолки. Такое  освещение позволяет создать равномерную освещенность помещений и благоприятно влияет на трудоспособность человека.

Для охраны труда важное значение имеет правильная организация эксплуатации светильных устройств, которая предусматривает систематическую очистку  окон, световых фонарей и светильников от загрязнения, своевременную замену перегоревших ламп в светильниках, текущий и профилактический ремонт оборудования, соблюдения общих санитарных правил в помещениях и на территории, прилегающей к зданиям регулярную побелку и окраску стен и потолков помещений в светлые тона.

В процессе эксплуатации осветительных установок необходимо следить за поддержанием постоянства напряжения и устранять причины, вызывающие потери или колебания напряжения. Контрольные измерения освещенности должны проводиться не реже одного раза в три месяца.

  - Механизм токсического действия производственных вредностей на организм человека

Успехи промышленной токсикологии позволяют объяснить механизм  токсического действия производственных вредностей, ответить на вопрос, как и почему последние вызывают поражение или отравление человеческого организма. Организм человека представляет собой сложную единую систему взаимосвязанных органов и тканей, изменения в которых оказывают влияние на весь организм в целом. Так, функции почти любого органа человека регулируются химическими веществами, образующимися, в частности, в щитовидной железе. Функции же щитовидной железы в свою очередь регулируются веществами, образующимися в гипофизе и т.д. Этот интенсивный обмен веществ внутри организма, а также постоянный обмен его с внешней средой, является необходимым условием поддержания жизни любого живого существа. В обмене веществ между окружающей средой и организмом участвуют органы дыхания и пищеварения, через которые в организм поступают кислород и питательные вещества, и органы выделения, выводящие из организма шлаки.

Наибольшую опасность для организма представляет проникновение токсичных веществ через органы дыхания (ингаляционный путь). Это  обусловлено тем, что слизистая оболочка дыхательных органов, начиная с полости рта, носа, глотки, обладает большой всасывающей способностью.

Большая часть вредных веществ всасывается через глубокие дыхательные пути – альвеолы легких, поверхность которых составляет около 130 м2. Установлено, что около 95% отравлений происходит при их проникновении.

В тех случаях, когда изоляция и ограждения токоведущих частей оказываются невозможными или нецелесообразными, их размещают на недоступной для прикосновения высоте. Внутри производственных помещений неогражденные токоведущие части прокладывают на высоте не менее 3,5 м от пола. Предупредительная сигнализация, блокировка, знаки безопасности. Блокировочные устройства надежно исключают возможность случайного прикосновения к находящимся под напряжением частям, расположенным в специальных закрытых помещениях. Применение блокировки обеспечивает автоматическое снятие напряжения со всех элементов установки, приспособлений, которые угрожают жизни человека. Блокировки применяют в электрических аппаратах, при обслуживании которых должны соблюдаться повышенные меры безопасности, в электрооборудовании, расположенном в доступных для обычного персонала помещениях.

Защитное отключение может служить дополнением к системам заземления и зануления, а также в качестве единственной и основной меры защиты.

Функции защитного отключения могут выполнять также устройства контроля изоляции, если они обеспечивают отключение как при снижении сопротивления изоляции, так и при касании человека частей, находящихся под напряжением.

Выравнивание потенциала – это метод снижения напряжения и шага между точками электрической цепи, к которым возможно одновременное прикосновение или на которых может одновременно стоять человек.

Для выравнивания потенциала в землю укладывают стальные полосы в  виде сетки по всей площади, занятой оборудованием.

Для выравнивания потенциала во всех помещениях и наружных установках, где применяются заземления или зануление, строительные металлические конструкции, трубопроводы всех назначений, корпуса технологического оборудования должны быть присоединены к сети заземления или зануления.

Фактор выравнивания потенциала имеет большое значение для обеспечения безопасности и является эффективной защитной мерой.

Малое напряжение – это номинальное напряжение не более 42В, применяемое в цепях для уменьшения опасности поражения электрическим током.

Применение малых напряжений способствует резкому снижению опасности поражения, особенно при работах в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и на наружных установках. Однако электроустановки и с таким напряжением представляют опасность при двухфазном прикосновении.

Малые напряжения используют для питания электроинструмента, светильников стационарного освещения, переносных ламп в помещениях с повышенной опасностью или особо опасных и в других случаях.

Источниками малого напряжения могут быть специально понижающие трансформаторы с вторичным напряжением 12 – 42В.

Использование малых напряжений – эффективная мера защиты, однако область ее применения невелика, что обусловлена трудностями создания протяженных сетей мощных электроприемников малого напряжения.

Электрозащитные средства – это переносимые и перевозимые изделия, служащие для защиты людей, обслуживающих электроустановки, от поражения электрическим током, воздействия электрической дуги и электромагнитного поля.

По назначению защитные средства условно делят на изолирующие, ограждающие и вспомогательные.

Изолирующие защитные средства служат для изоляции человека от токоведущих частей и от земли. Изолирующие защитные средства делятся на основные и дополнительные.

Основными являются изолирующие защитные средства, способные надежно выдерживать рабочее напряжение электроустановки и допускающие касание токоведущих частей, находящихся под напряжением. В электроустановках напряжением до 1000 В к основным изолирующим защитным средствам относятся оперативные штанги и токоизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, инструмент с изолирующими ручками и указателями напряжения.

Дополнительными являются изолирующие защитные средства, не рассчитанные на напряжение электроустановки и самостоятельно не  обеспечивающие безопасность персонала. Поэтому эти средства применяют вместе с основными в виде дополнительной меры защиты, в электроустановках напряжением до 1000 В. К ним относятся диэлектрические галоши, коврики, а также изолирующие подставки.

Ограждающие защитные средства – это различные переносные ограждения, служащие для временного ограждения токоведущих частей и таким образом предотвращающие возможность прикосновения к ним.

Вспомогательные защитные средства – это инструменты, приспособления и устройства, предназначенные для защиты электротехнического персонала от падения с высоты, для безопасного подъема на опоры, для защиты от световых, тепловых или химических воздействий, для защиты от шумов. Все приборы, аппараты и приспособления, применяемые в качестве защитных средств, должны быть только заводского изготовления, выполненные в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

Для обеспечения безопасности работ в действующих электроустановках выполняют целый комплекс организационных мероприятий: организуют инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций; допуск к проведению работ оформляется заполнением соответствующего наряда: работы должны проводиться под контролем ответственного лица.

Технические мероприятия должны предусматривать:

- отключение установки от источника напряжения, снятие предохранителей и др.;

- мероприятия, исключающие возможность ошибочной подачи напряжения к месту работы;

- установку знаков безопасности и ограждения остающихся под напряжением токоведущих частей, рабочих мест и др.

Состояние окружающей воздушной среды, а также окружающая обстановка могут существенным образом влиять на опасность поражения током.

Токопроводящая пыль, пары и газы, сырость, разрушающе действующие на изоляцию электроустановок, а также высокая температура окружающего воздуха, понижают электрическое сопротивление тела человека, что еще больше увеличивает опасность поражения его током.

Воздействие тока на человека усугубляют также токопроводящие полы и близко расположенные к электрооборудованию металлические конструкции, имеющие связь с землей, так как в случае одновременного касания к этим предметам и корпусу электрооборудования, случайно оказавшемуся под напряжением, через человека пройдет ток большой силы.

Все помещения по опасности поражения людей электрическим током делятся на последующие классы: без повышенной опасности, с повышенной опасностью, особо опасные, а также территории размещения наружных электроустановок.

1. Помещения без повышенной опасности характеризуются отсутствием условий, создающих повышенную опасность или особую опасность (п.п.2 и 3).
       2. Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

а) сырости (относительная влажность воздуха длительно превышает 75%) или токопроводящей пыли;

б) токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и др.);

в) высокой температуры (выше +350);

г) возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединения с землей металлоконструкциям зданий, технологическим  аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудований – с другой.

3. Особо опасные помещения характеризуются наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:

а) особой сырости (относительная влажность воздуха близка к 100%: потолок, стены, пол и предметы в помещении покрыты влагой);

б) химически активной или органической среды (разрушающей изоляцию и токоведущие части электрооборудования);

в) одновременно двух или более условий повышенной опасности (п.2).

  - Меры безопасности при погрузке, разгрузке и перемещении грузов

При выполнении погрузочно–разгрузочных работ следует обращать внимание на пригодность механизмов для перемещения грузов, освещенность рабочих мест, характер грузов, их вес, грузы при условии, если эти операции связаны с выполнением ими основных работ по специальности и занимают не более  1/3 рабочего времени.

В зависимости от массы и степени опасности грузы делятся на категории и группы. К первой категории относятся грузы массой до 80 кг, которые перемещаются с помощью простых приспособлений. На расстояние до 25 м, а для сыпучих – 15 м эти грузы разрешается переносить вручную. Грузы второй категории (от 80 до 500 кг) перемещают тележками, а для перемещения грузов третьей категории (от 500 кг и более) необходимы лебедки, тали, подъемные краны, электрокары.

По степени опасности грузы делят на семь групп:

- продовольственные, промышленные товары, стройматериалы;

- горючие грузы, медикаменты;

- пылящие и т.д.;

- обжигающие жидкости;

- баллоны со сжатым газом;

- крупногабаритные грузы;

- грузы особой опасности: взрывчатые вещества, отравляющие газы и пр.

На крышке и на одной из боковых сторон каждого места с опасным грузом должен быть наклеен специальный ярлык об опасности груза. Ярлыки печатаются черной краской на белой бумаге с цветной полосой по диагонали.

Механизированный способ погрузочно–разгрузочных работ является обязательным при массе грузов более 50 кг и подъеме их выше 3 м.

Предельная норма переноски грузов по горизонтальной поверхности не должна превышать: 10 кг – для подростков женского пола в возрасте от 16 до 18 лет; 16 кг – для подростков мужского пола в возрасте от 16 до 18 лет: 20 кг – для женщин старше 18 лет. Им разрешается переносить вдвоем грузы весом до 50 кг. Для мужчин старше 18 лет максимальный вес поднимаемого груза не должен превышать 50 кг.

Для обеспечения погрузочно–разгрузочных операций при складах должны быть эстакады или рампы, располагаемые на одном уровне с полом вагона или кузова автомашины. Интервалы при расстановке автомобилей на погрузочно–разгрузочных площадках друг за другом должны быть не менее 1 м, а между автомобилями стоящими по фронту – не менее 1,5м.

Ширина рабочих проходов в складских помещениях должна быть не менее 1,5 м, а при движении тележек – 3,2 м.

При перевозке кислот, жидких химикатов в стеклянной таре тележки необходимо оборудовать гнездами, обитыми мягкими тканями.

Работа по погрузке, разгрузке и перемещению грузов выполняется с помощью ручного инструмента и простейших приспособлений, а также сложных подъемно–транспортных машин. К ручному инструменту относятся ломы простые, роликовые и ломы – аншпуги. Роликовые ломы служат для перемещения  по горизонтали тяжеловесных грузов и подъема их на небольшую высоту. Лом-аншпут применяют для передвижения железнодорожных вагонов или платформ вручную.

Простейшие приспособления для подъема и перемещения грузов включают: покаты для перемещения бочек, рулонов; слеги для погрузки на транспортные средства бочек и грузов цилиндрической формы весом до 500кг; бочкоподъемники; краны ручного действия; уравнительные мостики; катательные доски и носилки.

Слеги и покаты должны быть прочными, длиной 4-6 м, ровными. Для сцепления с бортом автомобиля и дверным рельсом вагона верхние концы покатов снабжают крюками, а нижние концы покатов и слег делают скошенными. Чтобы избежать несчастного случая при падении груза, покаты должны иметь тормозные колодки и тормозные канаты.

Меры безопасности необходимо соблюдать при складировании грузов. Для формирования штабеля надо выбирать ровные горизонтальные площадки. Штабель должен быть устойчивым, соответствовать определенным нормам по высоте, обеспечивать свободный доступ, быстроту и удобства проверки наличия и отпуска товаров.

В соответствии с правилами техники безопасности и требованиями охраны  труда при отсутствии механизмов не разрешается укладка грузов весом свыше 50 кг на высоту штабеля более 2 м. Не устойчивый штабель может разрушиться и быть причиной несчастного случая. Устойчивость штабеля достигается различными способами кладки (обратной, перекрестной и др.). Для обеспечения устойчивости грузов в штабеле применяют деревянные прокладки между рядами.

Все погрузочно–разгрузочные работы с ящиками, бочками, стеклотарой необходимо выполнять в рукавицах.

6.6 Техника безопасности при эксплуатации подъемно–транспортных средств

В различных отраслях народного хозяйства и промышленности при выполнении погрузочно–разгрузочных работ применяются такие подъемно-транспортные средства, как краны, тельферы, подъемники, погрузчики, штабелеукладчики, лифты и транспортеры.

К управлению и обслуживанию грузоподъемных машин допускаются лица не моложе 18 лет, обученные по программам, утвержденным органами профессионально-технического образования, и аттестованные квалификационной комиссией. Перед допуском к работе указанным лицам выделяется под расписку инструкция, определяющая их право, обязанности и порядок работы.

В инструкции содержатся требования техники безопасности, указания о системе сигналов, правила управления машиной, данные о предельных нагрузках, допустимых скоростях.

Все грузоподъемные машины и грузозахватные приспособления должны быть осмотрены.

Необходимо иметь разрешение на пуск их в работу, которое выдается органами Госгортехнадзора (на оборудование, регистрируемое в этой инспекции) или лицом, осуществляющим в данной организации надзор за оборудованием, не подлежащим регистрации в органах Госгортехнадзора. Основанием для выдачи разрешения является документация завода-изготовителя и результаты технического освидетельствования.

Грузоподъемные машины, а также съемные грузозахватные приспособления, не регистрирующиеся в органах Госгортехнадзора, имеют индивидуальный номер, под которым они записываются в журнале учета кооперативной организации или предприятия.

Разрешение на пуск в работу грузоподъемных машин, подлежащих регистрации в органах Госгортехнадзора, должно быть получено: перед пуском в работу вновь зарегистрированной грузоподъемной машины; после монтажа, вызванного переносом грузоподъемной машины на новое место; после реконструкции или капитального ремонта машин. Участковый инспектор Госгортехнадзора выдает разрешение на основании анализа технического освидетельствования грузоподъемной машины и контрольной проверки ее состояния.

Грузоподъемные машины, находящиеся в работе, должны подвергаться периодическому техническому освидетельствованию не реже одного раза в год специальным работником по надзору. Результаты технического освидетельствования записываются в паспорт грузоподъемной машины с указанием срока следующего освидетельствования. В паспорте машины должны быть указаны номер и дата приказа о назначении ответственного лица за исправное состояние, а также его должность, фамилия, имя, отчество, номер и дата выдачи удостоверения.

При эксплуатации подъемно–транспортных средств необходимо соблюдать основные правила техники безопасности.

Перед началом работы грузоподъемных кранов надо произвести контрольные движения механизмов и тормозов. Подъем и спуск грузов краном осуществляется по установленным сигналам. Груз должен переноситься без рывков, качающиеся грузы останавливают при помощи шестов или  багров. Не разрешается переносить груз над служебными помещениями. Высота, на которой находится груз при переноске, должна быть не менее 1 м от встречных предметов, 2 м от временных построек. Запрещается поправлять тросы, когда груз находится в подвешенном состоянии. Не допускается нахождение под поднятым грузом.

Шахты лифтов должны иметь ограждения со всех сторон и на всю высоту. Для предупреждения возможности открывания дверей шахт лифтов при движении оборудуют блокировочные контакты. За техническим состоянием всех предохранительных и блокировочных устройств (дверных контактов, ловителей, ограничителей скорости, концевых выключателей) лифтов и подъемников должен осуществляться строгий надзор.

Каждый лифт или подъемник должен быть снабжен правилами эксплуатации с указанием грузоподъемности, сведений о порядке пользования, последнего и следующего срока испытания, а также ответственного за эксплуатацию. Подъем или спуск людей в грузовых лифтах или подъемниках категорически запрещается. Управление грузоподъемными лифтами должно быть наружным.

Не разрешается: работать на лифте с открытыми дверями; если кабина приходит в движение при пуске лифта с открытыми дверями шахты или дверь шахты открывается при отсутствии кабины на данном этаже; если кабина автоматически не останавливается на нужном этаже и кнопка «Стоп» неисправна; если замены неисправности (необычный шум, рывки, неточность остановки кабины у этажных площадок, наличие признаков плохого состояния электроизоляции проводов) и др.

В случае обнаружения неисправности при осмотре и проверке работы лифта надо обесточить его, повесить объявление «Лифт неисправен – не включать» и сообщить администрации.

При использовании для транспортирования грузов самоходных тележек, электрокар, штабелеукладчиков следует учитывать, что этот транспорт может быть источником травм. Все самоходное оборудование должно быть снабжено  звуковой сигнализацией и надежными тормозами, исправность действия которых проверяется перед началом работ.

Скорость движения самоходных механизмов внутри складских помещений не должна превышать 6 км/ч при движении по главным проходам и 3 км/ч при движении по вспомогательным проходам.

Поскольку электрокары приводят в движение от аккумуляторов, заправленных серной кислотой или щелочью, следует принимать меры предосторожности от возможного поражения электрическим током и ожогов серной кислотой или щелочью.

Перед началом работы на передвижных конвейерах в транспортерах проверяется правильность их установки и устойчивость. Необходимо проверять состояние электропроводки оборудования и наличие заземления.

Перед началом работы талей, блоков, лебедок, тельферов эти механизмы надо тщательно осматривать. Стоять под грузом в момент его подъема категорически запрещается.

Не допускается перегрузка механизмов, так как это может привести к аварии, а также нельзя оставлять груз в подвижном состоянии. При эксплуатации электроталей необходимо регулярно проверять состояние электрооборудования.

6.7 Меры безопасности при эксплуатации котлов и сосудов  работающих под давлением

В хозяйственной деятельности многих предприятий нашли широкое применение котлы для получения пара и горячей воды, компрессоры холодильных установок, баллоны с сжатыми или сжиженными газами. При неправильной эксплуатации оборудования, работающего под давлением, возможны взрывы большой разрушительной силы. Правила устройства и безопасной эксплуатации котлов распространяются на: паровые котлы с давлением не выше 0,7 кг с/см2; водогрейные котлы для нагревания воды до 115оС; паронагреватели и водяные экономайзеры к паровым (с давлением не выше 0,7 кг с/см2) и водогрейным котлом; водоподогреватели (бойлеры) для нагревания воды до 115оС.

К обслуживанию установок, работающих под давлением, допускаются лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста, прошедшие медицинское освидетельствование, сдавшие экзамен и получившие соответствующие удостоверения.

Котельные помещения строят из несгораемых материалов, без очередных перекрытий. Фронт всех котлов должен быть расположен по прямой линии и обращен к окнам котельной. Расстояние от фронта котла до противоположной стены не должно быть менее 3м. Ширина проходов между котлами, а также между котлом и стенами здания не менее 1 м.

Котельные должны иметь достаточное естественное и искусственное освещение. Минимальная освещенность измерительных приборов и водоуказательных стекол лампами накаливания не должна быть ниже 50 лк, фронта котла – 20, за котлами возле вспомогательного оборудования – 10 и в коридорах – 5 лк.

Для электрических ламп находящихся на высоте до 2,5 м, напряжение в осветительной сети не должно превышать 36 В.

Запрещается хранение в котельной легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

В помещении котельной необходимо иметь при работе на твердом топливе на каждые две топки один огнетушитель ОП-1 и при мазутных топках – один огнетушитель ОП-3 и ящик с сухим песком емкостью 0,5 м3 (с двумя железными лопатками).

В котельной должен быть телефон или сигнальное устройство, для экстренного вызова администрации. Паровые котлы с давлением свыше 0,7 кг с /см2 могут быть пущены в эксплуатацию только после разрешения органа Госгортехнадзора. Установка котлов, регистрируемых в органах Госгортехнадзора, в жилых, общественных и бытовых зданиях, а также в примыкающих к ним помещениях – не разрешается.

После регистрации парового котла инспектор котлонадзора производит его техническое освидетельствование и результаты записывает в специальный паспорт, где указываются срок следующего освидетельствования и наибольшее допустимое рабочее давление.

Техническое освидетельствование заключается во внутреннем осмотре (не реже одного раза в шесть лет).

В случаях, когда котлы не регистрируются в органах котлонадзора, их техническое освидетельствование проводит компетентная комиссия, создаваемая администрацией предприятия. Для участия в техническом освидетельствовании приглашают технических инспекторов профсоюза из местных органов Госгортехнадзора. При эксплуатации котельных установок основными причинами неполадок и аварий котла могут быть недостатки монтажа, неудовлетворительный ремонт, плохой уход за котлом и его арматурой, превышение рабочего давления, понижение уровня воды ниже допустимых пределов.

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации котлы (сосуды) должны быть оборудованы приборами для измерения давления и температуры, предохранительными устройствами; запорной арматурой и указателями уровня жидкости.

В качестве прибора для измерения давления пара в паровом котле используют манометр. Предельное давление пара в котле отмечается на шкале красной чертой. Вместо этой черты разрешается припаять снаружи к крышке манометра металлическую пластинку, окрашенную в красный цвет, и плотно прилегающую к стеклу манометра. Манометр необходимо установить так, чтобы его показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу, при этом шкала его должна находиться в вертикальной плоскости или с наклоном вперед до 30о.

Измерение температуры, необходимое для непрерывного контроля за работой оборудования котельных установок, производится ртутными и биметаллическими электрическими термометрами с пределами измерения температур до 500оС. Для измерения температур выше 500оС применяют термоэлектрические приборы – пирометры.

Каждый паровой котел должен иметь предохранительные клапаны - рабочий и контрольный. Предохранительные клапаны выпускают излишний пар при чрезмерном повышении давления.

Для отключения парового котла от потребителей пара используют парозапорные вентили и задвижки. С целью контроля уровня воды в паровом котле применяются водоуказательные приборы (водоуказательные стекла и контрольные краны), а также контрольные пробки. Последние используют для предупреждения повреждения котлов из-за утечки воды. Эти устройства изготавливают из легкоплавких металлов и устанавливают в потолках топок. В случае критического снижения уровня воды в котле пробка легко расплавляется, и выходящий через отверстие пар тушит огонь.

При возникновении аварийной ситуации кочегару необходимо остановить котел и сообщить об этом лицу, ответственному по котельной. Для аварийной остановки котла; следует прекратить подачу топлива в топку, прекратить дутье и ослабить тягу, удалить из топки горящее топливо; для скорейшего охлаждения котла открыть шибер и топочные дверцы; отключить котел от главного паропровода и постепенно спустить пар через предохранительный клапан.

В случае пожара в котельной необходимо немедленно вызвать пожарную команду и одновременно принять меры к его тушению. После устранения аварии или пожара производят запись в вахтенном журнале. О каждой аварии и каждом несчастном случае при обслуживании котлов уведомляется инспектор котлонадзора, который занимается их расследованием.

Для эксплуатационных нужд применяются различные газы, которые находятся под давлением свыше 0,7 кг с/см2 в стальных баллонах или цистернах. На предприятиях для хранения и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных газов используют баллоны емкостью до 100 л. Баллоны, представляющие собой закрытые металлические сосуды, относятся к взрывоопасному оборудованию. Поэтому необходимо соблюдать определенные правила устройства, монтажа и эксплуатации этих сосудов.

Баллоны изготовляют из бесшовных труб, выполненных из углеродистой или легированной стали в виде цилиндра, с одной стороны которого находится выпуклое сферическое днище, а с другой встроено коническое отверстие с резьбой. Эта резьба предназначена для ввертывания штуцера запорного вентиля. Каждый баллон снабжается съемным клапаном для защиты вентиля и щтуцера от загрязнения и поломки. Для установки баллона в устойчивом вертикальном положении к сферическому днищу приваривается квадратный башмак.

В верхнюю часть баллона наносят его паспортные данные. Наружная поверхность баллонов с газами для внешнего опознания окрашивается определенным цветом: кислород – голубым, углекислота – черным, аммиак - желтым, ацетилен – белым и т.д.

Опасность разрыва баллонов возникает особенно при переполнении их сжиженными газами и последующем нагревании.

При эксплуатации баллонов надо предохранить их от огня, действия солнечных лучей, не устанавливать баллоны ближе 1 м от нагревательных приборов и 5 м от печей с открытым огнем.

На баллонах должны быть надеты два предохранительных резиновых кольца от ударов. Баллоны с аммиаком нельзя хранить вместе с баллонами, наполненными другим газом, а баллоны с кислородом – в одном помещении с баллонами, наполненными горючими газами.

Наполненные баллоны хранят в вертикальном положении, а использованные – в горизонтальном.

Гидравлическое испытание сосудов и их элементов проводится пробным давлением воды температурой от 5о до 40оС.

Значение пробных давлений приведены в таблице 12.

Отношение  принимается по теплу из применяемых материалов элементов сосуда, для которого это отношение является наименьшим.

Время выдержки сосуда под пробным давлением в зависимости от толщины стенки составляет 10-30 мин. Литые сосуды выдерживаются в течение 1 ч. После снижения пробного давления до рабочего проводится тщательный осмотр всех сварных соединений.

Сосуд считается выдержавшим гидравлическое испытание, если не обнаружено признаков разрыва, течки слезок и потения в сварных соединениях и на стенках сосуда, видимых остаточных деформаций.

К корпусу сосуда завод-изготовитель прикрепляет металлическую пластинку, на которой выбиты следующие паспортные данные: наименование завода-изготовителя, заводской номер сосуда, год изготовления, рабочее давление (В МПа), пробное давление, допустимая температура стенок сосуда, оС.

Таблица 12 – Пробные давления при гидравлических испытаниях

| Вид сосудов | Рабочее давление (Р), МПа | Пробное давление на заводе изготовителе, МПа |
| --- | --- | --- |
| Все сосуды, кроме литых | Ниже 0,5 | 1,5(), но не менее 0,2 |
| То же | 0,5 и выше | 1,25 () но не менее Р+0,3 |
| Литые сосуды | Независимо от давления | 1,5() но не менее 0,3 |

Обозначение: Р – рабочее давление, МПа;  - допустимое напряжение для материалов сосуда или его элементов при температуре стенки 20о, МПа; - допускаемое напряжение для материалов сосуда или его элементов при расчетной температуре стенки, МПа.

6.8 Техника безопасности при производстве строительно-монтажных и ремонтных работ

Мероприятия по технике безопасности при производстве строительномонтажных работ на действующих предприятиях разрабатываются и утверждаются заказчиком и подрядчиком.

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ

ЗНАКИ    БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещающие знаки:

4. «Запрещается пользоваться открытым огнем»

5. «Запрещается курить»

6. «Вход(проход) запрещен»

7. «Запрещается тушить водой»

Предупреждающие знаки:

8. «Осторожно. Легковоспламеняющиеся вещества»

9. «Осторожно. Опасность взрыва»

10. «Осторожно. Едкие вещества»

11. «Осторожно. Электрическое напряжение»

Предписывающие знаки:

12. «Осторожно. Работает кран»

13. «Осторожно. Возможно падение»

14. «Осторожно. Прочие опасности»

15. «Работать в каске»

16. «Работать в защитных перчатках»

17. «Работать с применением средств защиты органов слуха»

18. «Работать в защитной обуви»

19. «Работать в защитной одежде

В случае несоблюдения мероприятий по технике безопасности строительные и монтажные работы должны быть приостановлены до устранения опасности, угрожающей жизни и здоровью работающих показаны на рис.8-39.

Вновь поступающие рабочие для получения допуска к работе должны пройти вводный (общий) инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии, а также инструктаж непосредственно на рабочем месте.

Повторный инструктаж должен производится для всех рабочих не реже одного раза в три месяца.

К самостоятельным верхолазным работам допускаются лица не моложе 18 и не старше 60 лет, прошедшие медицинский осмотр, имеющие стаж верхолазных работ не менее одного года и тарифный разряд не ниже третьего.

Большое значение для снижения травматизма и профессиональных заболеваний в строительстве имеет правильная организация строительной площадки.

Эффективным средством борьбы с травматизмом является применение знаков и надписей (плакатов) безопасности (4-35). Строительные знаки безопасности подразделяются на запрещающие, предупреждающие, предписывающие и указывающие.

Указатели проездов, дорожные и строительные знаки устанавливают на опасных участках так, чтобы их хорошо было видно в дневное и ночное время.

Для выполнения строительных работ на высоте применяются оснастка в виде лесов, подмостей, стремянок, люлек и т.п.

При установке и эксплуатации строительных машин и механизмов необходимо соблюдать основные требования. Строительные машины и механизмы должны иметь паспорта и инвентарные номера.

Самоходные машины оборудуют звуковой и световой сигнализацией.

При установке, монтаже, ремонте и перемещении строительных машин следует применять меры, предупреждающие их опрокидывание под действием ветра, собственного веса и по другим причинам.

Работа машины вблизи линии электропередачи, находящейся под напряжением, разрешается при условии выдачи машинисту наряда-допуска.

Руководство охраной труда, ее обеспечение и ответственность за ее состояние в строительно-монтажных организациях возлагается на главных инженеров и руководителей этих организаций.

ГЛАВА 7

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

7.1 Процессы горения

В обычных условиях горение представляет собой процесс окисления или соединения горючего вещества и кислорода воздуха, сопровождающийся выделением тепла и света. Однако известно, что некоторые вещества, например, сжатый ацетилен, хлористый азот, озон, взрывчатые вещества, могут взрываться и без кислорода воздуха с образованием тепла и пламени. Следовательно, горение может явиться результатом не только реакции соединения, но и разложения. Известно также, что водород и многие металлы могут гореть в атмосфере хлора, медь – в парах серы, магний – в двуокиси углерода и т.д.

Не все экзотермические процессы протекают в форме горения. Так, например, медленное окисление этилового спирта в уксусный альдегид, SO2 в SO3  и др. нельзя отнести к процессам горения.

Горением называется быстро протекающая реакция, сопровождающаяся выделением значительных количеств тепла и излучением света.

Это определение не универсально: существует так называемое «холодное пламя», в котором химическая реакция, сопровождаясь свечением, протекает с умеренной скоростью и без заметного разогрева. Однако холодное пламя возникает лишь в особых условиях.

В зависимости от скорости процесса горение может происходить в форме собственного горения, взрыва и детонации.

Наибольшая скорость стационарного горения наблюдается в чистом кислороде, наименьшая – при содержании в воздухе 14 - 15%  кислорода (для  Н2, С2Н4, С2Н2 и других горючих веществ минимальное содержание кислорода может быть снижено до 10% и менее); при дальнейшем уменьшении содержания кислорода горение большей части веществ прекращается. Горение может происходить также при реакции с веществами, в состав которых входит кислород. К таким веществам относятся перекиси, хлораты, NaNO3, MnO2 и др. Горение веществ происходит тем быстрее, чем больше их удельная поверхность; при тщательном смешении горючего вещества и кислорода (окислителя) увеличивается скорость горения.

Таким образом, для возникновения и развития процесса горения необходимы: горючее, окислитель и источник поджигания (импульс). Горение прекращается, если нарушить какое-либо из  условий, его вызвавших. Так, например, при тушении горящих жидкостей пенами прекращается поступление паров горючего в зону горения; при тушении дерева водой происходит охлаждение его ниже температуры воспламенения.

Химический состав горючего вещества и соотношение компонентов горючей смеси имеют важное значение для процесса горения.

От диффузионного пламени отличается пламя, образующееся при горении заранее перемешанного горючего газа с воздухом. Это пламя при воспламенении какой-либо части объема горючей смеси представляет собой светящуюся зону, в которой соприкасаются друг с другом свежая смесь и продукты горения; зона всегда движется в сторону свежей горючей смеси, а фронт пламени имеет большей частью сферическую форму. При сгорании смеси горючих газов или паров с воздухом, подаваемых с определенной скоростью к зоне горения,  образуется стационарное пламя, имеющее форму конуса. Во внутренней части конуса смесь подогревается до температуры воспламенения. В остальной части конуса происходит горение, характер которого зависит от состава смеси. Если в смеси имеется недостаток кислорода, во внешней части конуса происходит полное сгорание продуктов, образующихся при неполном горении во внутренней части конуса.

Таким образом, в пламени одновременно могут происходить процессы диффузного горения и горения предварительно смешанных компонентов горючей смеси.

Действительные температуры, развивающиеся во время пожаров tп, вследствие потерь в окружающую среду на 30 – 50% меньше теоретических. Так, теоретическая температура горения древесины tг=1605оС, действительная температура tп=1090оС; для бензина соответственно tг=1730оС, tп=1400оС; для серы tг=1820оС, tп=1300оС.

При форсировании большего пламени в результате действия сложных термо- и аэродинамических законов образования  тепловых потоков, пульсации и турбулизации пламени резко  увеличиваются площади соприкосновения горючих паров и газов с воздухом и скорости горения (до определенных значений).

При сравнительно длительном свободном горении устанавливается равновесие между скоростью горения, площадью фронта пламени и его формой.

Свечение пламени вызывается в основном термическим излучением, происходящим в результате теплового возбуждения атомов, и в меньшей степени, химическим (люминесценция) излучением. Интенсивность термического излучения зависит от  способности излучающих веществ поглощать свет.

Цвет пламени зависит от химического состава горючего вещества.

При горении выделяется большое количество тепла. Небольшая его часть (2 – 3% от общего количества) затрачивается на нагрев, плавление, разложение и испарение горючего вещества. Основная часть тепла поступает из пламени в окружающую среду в виде летучей энергии.

Вследствие этого при отрыве пламени (в случае горения жидкостей и газов) или экранировании поверхности жидкости пенами и другими огнегасительными составами возможно прекращение горения.

Большая часть тепла, затрачиваемая на нагрев окружающей среды, передается из пламени: путем контактирования с воздухом, инфракрасного излучения и, главным образом, уноса нагретых до высоких температур продуктов горения.

При горении в помещении все это тепло может быть израсходовано на нагрев ограждающих конструкций и предметов, находящихся внутри помещения.

При горении на открытом месте, вне зданий или сооружений, тепло, уносимое нагретым воздухом и горячими продуктами горения, мало влияет на окружающие здания и сооружения, так как нагретый воздух и газы с большой скоростью поднимаются вверх и рассеиваются.

Основное действие во время пожара при любых условиях оказывает лучистая энергия.

Процесс горения твердых, и газообразных веществ примерно аналогичен и состоит из следующих фаз: окисления, самовоспламенения и собственно горения. По мере накопления тепла в результате окисления газов и паров скорость реакции возрастает, происходит самовоспламенение и появляется пламя.

7.2 Механизм процесса горения

Современные представления о механизме реакций горения изложены в работах советских ученых Н.Н. Семенова, Д. А. Франк-Каменецкого, Я. Б. Зельдовича и др. Их основу составляют тепловая теория самовоспламенения и цепная теория окисления.

Тепловое самовоспламенение. Согласно этой теории, решающим условием возникновения процесса горения является превышение (или на пределе – равенство) скорости выделения тепла химической реакции над скоростью отдачи тепла реагирующей системой в окружающую среду (в случае газовой горючей системы – к стенкам реакционного сосуда).

Обычно процесс горения рассматривается в условиях поджигания горючей смеси путем ее локального разогрева до очень высокой температуры и заведомого создания очага пламени. Для начала быстрой высокотемпературной реакции возможен другой режим: одновременное нагревание до умеренной температуры всего объема горючей смеси, заключенной внутри некоторого сосуда. По мере повышения температуры смеси в сосуде начинается реакция со сравнительно небольшой скоростью. За счет выделяющегося тепла смесь разогревается, и скорость реакции увеличивается, что в свою очередь приводит к прогрессивному разогреву газа. В результате создаются условия, при которых скорость реакции и разогрев смеси нарастают подобно лавине; происходит неограниченное ускорение реакции, именуемое тепловым взрывом или самовоспламенением.

Теория теплового самовоспламенения хорошо объясняет зависимость между давлением и температурой самовоспламенения горючей смеси. Допустим, что сосуд, в который вводится смесь, имеет постоянную температуру Т0. При повышении давления (или концентрации реагирующих газов) скорость реакции возрастает и количество выделяющегося тепла увеличивается. Однако при достаточно малых давлениях это количество не превышает количества отводимого тепла, которое от давления не зависит, и реакция протекает при практически постоянной температуре, близкой к температуре сосуда. По-видимому, для некоторой заданной начальной температуры существует минимальное давление, при котором количество выделяющегося и отводимого тепла сравнивается; при более высоком давлении выделяется больше тепла, чем отводится, температура газа в сосуде увеличивается и происходит его самовоспламенение [34].

Соотношение, связывающее минимальное давление с температурой самовоспламенения, было подтверждено многочисленными экспериментами и оказалось ценным при изучении кинетики  процессов горения. Вместе с тем тепловая теория самовоспламенения не в состоянии объяснить ряд особенностей, наблюдаемых при горении: положительный или отрицательный катализ при введении в реагирующую систему малых примесей отдельных веществ, пределы воспламенения в зависимости от давления и др. Эти особенности объясняются с помощью теории цепных реакций.

Цепные реакции. Как известно, химическое взаимодействие между двумя соударяющимися молекулами становится возможным, если суммарный запас их энергии не менее определенной минимальной величины, именуемой энергией активации. Этот запас энергии, который во многих случаях должен быть весьма значительным, необходим для разрыва или ослабления существующих связей между атомами молекул исходных компонентов, без чего невозможно их перераспределение – химическая реакция.

Непосредственно после химического взаимодействия продукты реакции обладают большим запасом энергии: теплоты экзотермического превращения и первоначально затраченной энергии активации. Эта энергия может рассеиваться в окружающем пространстве при соударениях молекул или путем излучения, а также расходоваться на разогрев реагирующей смеси. Такой случай и был рассмотрен при описании теплового воспламенения.

Существует, однако, другая возможность перераспределения избыточной энергии. Запас энергии, сосредоточенной в молекуле продукта первичной реакции, не рассеивается, а передается непосредственно одной из реагирующих молекул, приводя ее в активное состояние. Подобные условия более благоприятны для протекания реакции, чем условия, при которых химическая энергия взаимодействия переходит в энергию теплового хаотического движения.

При таком механизме передачи энергии реакция приводит к образованию новой активной молекулы (одной или нескольких),  способной к новому взаимодействию.  Так возникает более или  менее длинная цепь реакций, в которой энергия передается от одной молекулы к другой.

Передающаяся энергия активных молекул всегда принимает вид химической энергии неустойчивых, ненасыщенных групп, так называемых свободных радикалов или атомов. Таковы, например, атомные водород, кислород, хлор, радикалы – гидроксил ОН, нитроксил НNO, метил СН3 и так далее. Все эти вещества благодаря своей химической насыщенности отличаются высокой реакционной способностью и могут реагировать с компонентами смеси, образуя в свою очередь свободные радикалы и атомы. Химически активные группы называются активными центрами цепной реакции.

Цепное воспламенение. Цепная реакция протекает  различно, в зависимости от того, сколько вторичных активных центров образуется на каждый израсходованный активный центр – один или больше одного. В первом случае общее число активных центров остается неизменным и реакция протекает с постоянной (для данных температуры и концентрации) скоростью, то есть. стационарно. Во втором случае число активных центров непрерывно возрастает, цепь разветвляется и реакция самоускоряется.

Это неограниченное, до полного израсходования реагирующих компонентов, самоускорение воспринимается как самовоспламенение. Внешне реакция протекает так же, как и при тепловом самовоспламенении. Различие состоит в том, что при тепловом механизме в реагирующей системе накапливается тепло, а при цепном механизме – активные центры. Оба фактора ведут к автоускорению реакции. Цепное воспламенение может в принципе осуществляться при постоянной температуре без заметного разогрева смеси.

Характер развития цепного процесса и возможность его завершения самовоспламенением (или взрывом) определяются соотношением между реакциями разветвления и обрыва цепей.

Обрыв цепи связан с гибелью активного центра, что может произойти как в объеме реагирующей смеси, так и на стенках реакционного сосуда.

Причинами обрыва цепи в объеме смеси являются:

а) побочная реакция активного центра с примесями, содержащимися в смеси;

б) рассеивание активной частицей избыточной химической энергии при столкновениях с неактивными однородными или инертными молекулами.

Обрыв цепи на стенках реакционного сосуда происходит вследствие адсорбции активных  центров поверхностью стенки.

Превышение числа разветвлений цепных реакций над числом их обрывов – основное условие ускорения реакции окисления.

Цепная теория объясняет явления положительного и отрицательного катализа. Положительным катализатором является вещество, создающее начальные активные центры (реакция окисления углеводородов, например, заметно ускоряется и создаются условия для загорания реакционной массы при добавлении к ней незначительных количеств перекисных продуктов). Отрицательным катализатором является вещество, дезактивирующее отдельные активные центры и предотвращающее реакции, которые протекали бы при продолжении цепей. Примером отрицательного катализа может служить подавление процессов горения нефтепродуктов при добавке галоидированных углеводородов.

Если, согласно тепловой теории, причиной и следствием самовоспламенения является тепло, то по цепной теории тепло только следствие процесса. В реальных условиях процессы самовоспламенения и горения имеют одновременно цепной и тепловой характер. Большинство газовых химических реакций протекает по цепному механизму. Цепные реакции, как и тепловые, ускоряются с повышением температуры. Разогрев смеси и накопление активных центров приводят к такому ускорению реакции, что смесь самовоспламеняется.

При распространении пламени реакция, как правило, также протекает по цепному механизму. Однако тепловые факторы при горении являются определяющими.

Адиабатическое воспламенение. Если нагреть горячую смесь, находящуюся в сосуде с холодными стенками, путем адиабатического сжатия, то есть  достаточно быстро, то она может воспламениться. Это произойдет в том случае, если выделяется тепла больше вследствие начавшейся реакции, чем отводится.

Воспламенение путем адиабатического сжатия отличается от самовоспламенения в нагретом сосуде тем, что стенки сосуда, оставаясь холодными, не принимают участия в инициировании активных центров цепной реакции и не влияют на минимальную температуру воспламенения. В результате температура адиабатического воспламенения бывает выше температуры самовоспламенения в нагретом сосуде, слабо зависит от аппаратуры и при измерениях хорошо воспроизводится.

Холодное пламя. Явление  самовоспламенения может осложниться возникновением холодного пламени, характеризующего такой режим горения, при котором химическое взаимодействие сопровождается свечением, но реакция остается незавершенной. При этом режиме процесса смесь разогревается всегда меньше, чем при  полном адиабатическом сгорании, когда вся химическая энергия горючей смеси расходуется на разогрев продуктов реакции. Зона холоднопламенного горения может распространяться. Так, случаи холоднопламенного горения в виде свечения наблюдаются в пространстве между аппаратами в производствах синтетического каучука при образовании в помещениях цехов газо-воздушных смесей, содержащих диэтиловый эфир. То же наблюдается и в других производствах при образовании газо-воздушных смесей диэтилового эфира и сероуглерода. Возникновение холодного пламени связано с развитием реакции по чисто цепному механизму при образовании более или менее устойчивых промежуточных продуктов или радикалов, способных к сравнительно длительному существованию.

Холоднопламенное горение не сопровождается значительным ростом давления и само по себе опасности для аппаратуры не представляет. Однако в определенных условиях оно может инициировать возникновение обычного горячего пламени.

Минимальная температура горючего вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающееся самопроизвольным возникновением пламенного горения, называется т е м п е -р а т у р о й  с а м о в о с п л а м е н е н и я. Она определяется химической природой горючих веществ и условиями тепла в окружающую среду.

Температура самовоспламенения зависит от различных факторов:

1) состава горючей смеси (соотношения между горючим компонентом смеси и воздухом); для большинства веществ  минимальное значение температуры самовоспламенения соответствует составу смеси, близкому к стехиометрическому; исключение из этого правила представляют водород и некоторые другие вещества;

2) объема горючей смеси; с увеличением объема температура самовоспламенения снижается, что обуславливается улучшением  условий аккумуляции тепла в реагирующей горючей системе;

3) давления; с повышением давления температура самовоспламенения снижается (например, при атмосферном давлении температура самовоспламенения бензина, бензола и метана в воздухе составляет соответственно 480, 680 и 730оС, а при давлении 25 ат – 250, 490оС и для метана при 7 ат 640оС);

4) способа определения, состояния стенок сосуда и т.д.; вследствие трудноконтролируемого изменения состояния стенок сосуда экспериментальные данные при определении температуры самовоспламенения плохо воспроизводятся. Этот показатель следует определять методом, позволяющим получить наименьшее его значение.

На температуру самовоспламенения оказывают влияние катализаторы, которыми могут служить стенки сосудов. Так, в кварцевых сосудах температура самовоспламенения бензина на 100оС, а в платиновых почти на 300оС ниже, чем в железных сосудах.

Тетраэтилсвинец, пентакарбонил железа и другие ингибиторы в небольших количествах могут заметно повышать температуру самовоспламенения (на 100оС и больше). При введении больших количеств подобных добавок наблюдается снижение температуры самовоспламенения.

Температуры самовоспламенения твердых веществ зависят от количества выделяющихся летучих продуктов и составляют 250–450оС для дерева, торфа, углей бурых и каменных и 450–800оС для цинка, магния, кокса, алюминия. Температура самовоспламенения снижается при измельчении твердого вещества, а также при увеличении содержания в нем кислорода и уменьшении содержания углерода.

Методы экспериментального определения температуры самовоспламенения. Существует четыре основных  метода определения температуры самовоспламенения, которые отличаются друг от друга главным образом способами нагрева, смешения газов или паров горючего с окислением.

7.3 Горение и взрывы газо-и паро-воздушных смесей

Поджигание горючей смеси. При введении в холодную горючую смесь локального теплового импульса (например, электрической искры), вызывающего сильный разогрев смеси, происходит ее поджигание. Мощность импульса, точнее, количество энергии, передаваемое поджигаемой смеси,  определяет объем и температуру разогретого газа.

В нагретом до высокой температуры ограниченном объеме горючей смеси быстро завершается экзотермическая химическая реакция (например, окисление горючего кислородом). Выделяющееся в процессе реакции тепло благодаря теплопроводности приводит к разогреву соседнего слоя смеси, в котором также начинается интенсивная химическая реакция. Сгорание этого слоя влечет за собой поджигание следующего слоя и так  далее до сгорания смеси во всем объеме. При таком послойном сгорании горючей смеси происходит перемещение зоны горения в пространстве и распространение пламени. Скорость этого перемещения определяет интенсивность процесса горения и является его важнейшей характеристикой.

Фронт пламени и его перемещение. Узкая зона, в которой подогревается смесь и протекает химическая реакция, называется фронтом пламени. Фронт пламени не имеет резко очерченных границ; последние фиксируются условно, но достаточно определенно, так как концентрация и температура в зоне пламени изменяются очень резко. Толщина фронта пламени при 1 ат, как правило, не превышает нескольких десятых миллиметра. Поэтому его можно считать поверхностью, разделяющей холодную горючую смесь и нагретые продукты реакции.

При распространении пламени по однородной смеси от точечного источника поджигания в неограниченном пространстве (то есть  в середине достаточного большого сосуда) его поверхность будет иметь форму сферы с непрерывно увеличивающимся радиусом,  если все направления для перемещения зоны горения равнозначны.

Другой характерный режим распространения пламени может установиться при поджигании смеси у открытого конца длиной трубы заполненной горючей смесью. Сначала, в районе точки зажигания, возникает сферическое пламя. После его соприкосновения со стенками трубы пламя приобретает форму части сферической поверхности, вырезаемой постоянным сечением трубы. Так как радиус этой сферы неограниченно возрастает, фронт пламени становится все более плоским, совпадая в пределе с поперечным сечением трубы.

Распространение пламени произвольной формы, не осложненное внешними воздействиями (невозмущенное), происходит от каждой точки фронта по нормали к его поверхности, так же как и у сферического пламени при центральном зажигании. Такое неосложненное горение называется нормальным (от слова нормаль), а скорость перемещения пламени по неподвижной смеси вдоль нормали к его поверхности – нормальной скоростью пламени UII (см/сек). Величина UII является фундаментальной характеристикой определенной горючей смеси, представляя собой минимальную скорость пламени, с которой оно распространяется при плоской форме фронта.

На величину UII оказывают влияние соотношение горючего и окислителя в смеси и содержание в ней инертных компонентов; несколько меньшую роль играют начальная температура смеси и давление. Максимальные значения UII некоторых горючих смесей при атмосферном давлении и комнатной температуре приведены ниже:

Горючая смесь                                            Величина UII

м/сек

С2Н2 + О2 ……………………………….         15,4

2Н2 + О2 …………………………………        13,8

Н2 + Сl2 ………………………………….         2,2

2СО + О2 + Н2О (3,3%) …………………        1,1

Н2 (42%) + воздух (85%) ……………….         2,7

СО (51,5%) + воздух (46%) + Н2О (2,5%)       0,45

СН4 (10,5%) + воздух (89,5) …………….       0,37

Этиловый эфир (4,5%) + воздух (95,5%)        0,375

Тяжелые углеводороды (бензол, гептан и др.) + воздух…  0,32 – 0,38

Примечание. Вода катализирует окисление окиси углерода; тщательно высушенные смеси, содержащие СО, не горят.

Расширение газов в пламени приводит к тому, что горение всегда сопровождается их движением.

Т у р б у л и з а ц и я  г о р я щ е й  с м е с и, т. е. неупорядоченное  движение отдельных объемов газа, вызывающая значительное увеличение поверхности пламени, может приводить к ускорению  горения, ограничиваемому лишь газодинамическими особенностями горения при переходе к детонационному режиму ( см. ниже).

Возможные режимы обычного горения отличаются только скоростью распространения пламени. Это различие обусловлено неодинаковым развитием поверхности фронта пламени. Достаточно быстрое сгорание (скорость пламени равна сотнями м/сек), осуществляющееся при заметной турбулизации горения, называют взрывом. Следует подчеркнуть условность такой классификации: «медленное» горение отличается от «взрыва» только величиной поверхности пламени, а значит, и его скоростью; граница между обоими режимами устанавливается произвольно.

Адиабатическое сгорание и температура горения. При адиабатическом сгорании, то есть  не сопровождающемся тепловыми потерями, весь запас химической энергии горючей смеси расходуется на нагревание продуктов реакции. Температура продуктов адиабатического сгорания не зависит от скоростей протекающих в пламени реакций, а лишь от их суммарного теплового эффекта и теплоемкостей конечных продуктов. Эта величина называется температурой горения Тв и является важной характеристикой горючей смеси. У распространенных горючих смесей величина Тв лежит в пределах от 1500 до 3000оК.

Горение в замкнутом объеме. Особенностью сгорания смеси в замкнутом объеме (при центральном зажигании) является слабый рост давления в начальной стадии распространения пламени. Так, при сгорании смеси, состоящей из 90,8% водорода и 9,2% кислорода пламя первые 30–40% своего пути проходит практически при постоянном давлении, а при сгорании последней части смеси у стенок давление резко возрастает. Причиной этого является то, что объем сгоревшего газа пропорционален кубу радиуса пламенной сферы и поэтому относительно невелик при значительных  перемещениях фронта пламени в начале его пути. Так, при отношении радиусов пламенной сферы и сферического сосуда r : R=1 : 3  объем продуктов сгорания равен 1/27 объема сосуда. Если бы исходная смесь не сгорала частично в этом объеме, а лишь оттеснялась на периферию, давление возросло бы не более чем на 4%; в действительности оно еще меньше.

Этим объясняется нередко наблюдаемое явление: при взрыве газо-воздушной смеси внутри здания колонны в центре здания остаются целыми, а ограждающие конструкции разрушаются.

В соответствии с характером движения газов при сгорании в замкнутом объеме изменяется и скорость перемещения пламени. В начальной стадии горение протекает как бы в условиях свободного расширения газа в неограниченном пространстве; в конце горения скорость пламени приближается к нормальной.

При наличии в помещении отверстий (проемов), через которые могут выходить продукты сгорания, давление взрыва снижается и при достаточной площади проемов может достигнуть величины, не превышающей 0,1–0,2 ат.

Структура фронта пламени. Распространение пламени  сопровождается многими сложными процессами: теплопередачей, диффузией, химическим превращением. Эти процессы определяют скорость пламени UII и структуру зоны горения.

Ширина фронта наиболее медленного пламени при атмосферном давлении достигает 1–2 мм. При увеличении скорости пламени фронт его сужается.

Фронт пламени принято условно разделять на две пространственные зоны: реакции и подогрева. Ширина зоны реакции составляет, как правило, около половины общей ширины фронта пламени, в  остальной его части происходит подогрев смеси. Зона интенсивной реакции еще более узка. В то же время на зону подогрева приходится большая часть перепада температуры.

В той части объема, заполненного горючей смесью, где прошло пламя, реакция полностью завершается. Неполнота сгорания возможно только в том случае, если в каких-нибудь местах пламя затухает.

7.4 Концентрационные и температурные пределы воспламенения (взрываемости)

Смеси горючего и окислителя можно поджечь лишь в определенном интервале концентраций, за пределами которого исключается стационарное, т. е. незатухающее распространение пламени. Эти граничные концентрации называются пределами  распространения пламени, а также пределами поджигания и пределами взрыва.

Наименьшая концентрация газов и паров в воздухе, при  которой уже возможен взрыв, называется нижним пределом взрыва. Соответственно, наибольшая концентрация газов и паров в воздухе, при которой еще возможен взрыв, называется верхним пределом взрыва. Интервал между нижним и верхним пределами  взрыва называется диапазоном взрыва. Эти пределы, вне которых невозможно поджигание газо-паровоздушных смесей любым источником воспламенения, являются важнейшей характеристикой взрывоопасности горючих газов и паров. Граничные пределы в основном зависят от содержания инертных компонентов в смеси и в меньшей степени от давления и температуры.

Потери тепла и концентрационные пределы распространения пламени.  Величина UII имеет максимальное значение для смесей, состав которых близок к стехиометрическому. По мере обеднения смеси горючим значение UII уменьшается и на пределе распространения стремится к определенному конечному значению (но не к нулю). Для бедных горючим смесей углеводородов, а также окиси углерода с воздухом при атмосферном давлении критическое значение UII=3–4 см/сек; более медленное устойчивое горение невозможно.

Существование концентрированных пределов распространения пламени объясняется влиянием потерь тепла из тех слоев продуктов сгорания, которые прилегают к зоне реакции в пламени. Эти потери приводят к прогрессивному охлаждению зоны реакции в результате теплопроводности в охлажденные газы, замедлению реакции в пламени и его затуханию.

Относительная роль потерь тепла при излучении возрастает с уменьшением величины UII, так как при этом увеличивается продолжительность процесса излучения. При минимальном значении UII достигается критический режим, определяющий концентрационный предел распространения пламени. Так, излучение сгоревших газов, несущественное для быстрого пламени, становится важным фактором, определяющим граничные условия устойчивого горения.

Гашение пламени в результате потерь тепла из зоны реакции может быть использовано для обеспечения взрывобезопасности при  работе с горючими газами и парами. При отсутствии потерь тепла возможно распространение пламени (хотя бы с малой скоростью) в любой смеси горючего и окислителя.

При горении смеси, находящейся в узком канале, отвод тепла от продуктов реакции осуществляется в основном к стенкам канала в результате теплопроводности. Интенсивность этих потерь тепла уменьшается с увеличением диаметра канала и в широких трубах становится ничтожно малой.

Концентрационные пределы взрыва выражаются в объемн. % и в весовых концентрациях (мг/л). Справочные значения пределов приводятся для обычных условий (атмосферное давление и комнатная температура). При повышении начальной температуры область воспламенения (характеризуемая диапазоном взрыва) расширяется. Для количественного учета влияния начальной температуры необходимо пользоваться следующим правилом: при повышении температуры на каждые 100оС нижний предел взрыва снижается на 10% от первоначальной величины, а верхний увеличивается на 15%.

Повышение давления до 30–40 ат практически не влияет на значения концентрационных пределов взрыва. Большее изменение пределов взрыва при определенном (минимальном или критическом) давлении (при данной температуре) достигается смыканием нижней и верхней границ  воспламенения ниже этого давления воспламенение смеси любого состава невозможно.

Заметное влияние на область воспламенения газовых смесей оказывает введение ряда веществ или замена одних компонентов смесей другими. В атмосфере кислорода эта область значительно расширяется. При  этом нижний предел почти не изменяется, а верхний резко возрастает. Горючие добавки, наоборот, как правило, снижают область воспламенения за счет снижения верхнего предела.

Для расчета нижнего (НП) и верхнего (ВП) пределов воспламенения индивидуальных горючих веществ можно пользоваться следующими эмпирическими формулами:

объемн. %=г/л

объемн. %=

где  N – число грамм-атомов кислорода, участвующее в сгорании 1 моль

горючего;

Vt – объем 1 моль газа при начальной температуре смеси, л;

М – масса 1 моль горючего компонента смеси, г.

С увеличением молекулярного веса горючего компонента гомологических рядов снижаются как верхние, так и нижние пределы воспламенения, причем за счет более быстрого снижения верхних пределов область воспламенения снижается. Разветвление структуры горючего компонента, с одной стороны, снижает температуру вспышки за счет увеличения упругости пара жидкости, с другой стороны, повышает нижние пределы и сужает область воспламенения. Например, при прочих равных условиях пропанол и изопропанол имеют соответственно температуру вспышки 20 и 8оС, нижние пределы 2,02 и 2,25% верхние пределы 13,55 и 11,65%. Этим объясняется увеличение стабильности веществ с разветвлением их молекулярной структуры.

Значения концентрационных пределов несколько зависят от формы и пространственного расположения прибора, в котором изучается горение. При поджигании у верхнего конца вертикальной трубы пламя может распространиться в несколько более узком интервале концентраций, чем при поджигании у нижнего конца. Это обусловлено возникновением конвективных потоков, поднимающих вверх нагретые газы; такой процесс несколько облегчает распространение неустойчивого пламени в смесях подкритического состава.

Давление при взрыве рассчитывают по формуле:

где р0 – начальное давление, атм;

tвзр. – температура взрыва, оК;

m – число молей газа после взрыва;

t0 – начальная температура, оК;

n – число молей газа до взрыва.

Температура взрыва газов для большинства веществ находится в пределах 1500 – 3000оС; давление при обычном взрыве газов и паров не превышает 11атм.

При увеличении концентрации кислорода (выше 21 объемн. %) давление при  взрыве резко увеличивается и может достигнуть 20 атм.

При нормальном горении газо-воздушных смесей в трубах скорость распространения пламени для большинства газов находится в пределах от 30 до 270 см/сек. При сгорании газо-воздушных смесей в сосудах сравнительно небольших размеров (до 1 м3) скорость распространения пламени составляет 650 – 1000 см/сек (метан, водород) и больше. Распространение пламени при обычном взрыве газов и паров может происходить со скоростью, равной десяткам и сотням метров в секунду.

Взрываемость паров жидкостей может характеризоваться также температурными пределами воспламенения (взрываемости).

Н и ж н и м  т е м п е р а т у р н ы м  п р е д е л о м   называется низкая температура жидкости, при которой насыщенные пары ее с воздухом в замкнутом объеме образуют смесь, уже способную воспламениться при поднесении к ней источника воспламенения. Концентрация паров при нижнем температурном пределе соответствует нижнему концентрационному пределу.

В е р х н и м  т е м п е р а т у р н ы м  п р е д е л о м  называется высшая температура жидкости, при которой насыщенные пары ее с воздухом в замкнутом объеме образуют смесь, еще способную воспламениться при поднесении к ней источника воспламенения. При более высокой температуре жидкости образуется смесь насыщенных паров с воздухом, не способная гореть. Концентрация паров при верхнем температурном пределе соответствует верхнему концентрационному пределу.

Воспламенение в ударных волнах. Быстрое сжатие горючей смеси может произойти при распространении в ней ударной волны, которая образуется при резких изменениях давления (например, при разрыве диафрагмы, по обе стороны которой давление газов неодинаково).

Ударная волна является границей, где осуществляется скачкообразный переход от состояния исходной смеси к состоянию сжатой смеси. Это изменение происходит на расстоянии длины свободного пробега молекул в газе. Ударная волна распространяется по газу со скоростью, большей скорости звука.

В ударной волне происходит заметное нагревание смеси, которое усиливается при торможении потока и отражении ударной волны от твердой поверхности. При достаточно сильном нагревании горючей смеси ударной волной смесь может воспламениться.

Возможность воспламенения в ударной волне и при адиабатическом сжатии необходимо учитывать при оценке взрывоопасности установок, в которых производится компримирование, а также в случае разрыва или быстрого открывания аппаратуры, содержащей горючую смесь (например, при разбивании вакуумированного сосуда в камере, заполненной горючей смесью, что, по-видимому, связано с нагреванием в отраженной ударной волне смеси, втекающей в разбитый сосуд).

Детонационное горение. При взрывах некоторых газов и паров в трубах, имеющих достаточную длину и диаметр, нормальное горение переходит в особую его форму – д е т о н а ц и ю,  при которой скорость распространения пламени превышает скорость распространения звука в данной среде и может достигать 1000-4000 м/сек.

Давление в детонационной волне в несколько раз выше давления адиабатического сгорания в жесткой бомбе. При встрече с препятствием – стенкой сосуда – давление в детонационной волне возрастает. В определенных условиях давление в отраженной детонационной волне может в несколько сот раз превосходить начальное (до сгорания). Поэтому детонационное горение, вызывающее сильные разрушения, представляет большую опасность при образовании горючих газовых систем.

Для возникновения детонации требуется сильная ударная волна, в которой происходит достаточное нагревание смеси. Такая волна может создаваться при поджигании горючей смеси зарядом взрывчатого вещества (твердого или жидкого) или при достаточном ускорении пламени, например при сгорании в длинных трубах. Увеличение трения расширяющихся газов о стенки трубы приводит к турбулизации горящей смеси, увеличению поверхности пламени и значительному ускорению горения. По мере распространения пламени вдоль длинной трубы происходит его ускорение и в определенных условиях дефлаграция переходит в детонацию.

Детонация газовых смесей может происходить только при определенном минимально необходимом начальном давлении и определенных концентрациях горючего вещества в воздухе (или кислороде). При детонации также существуют верхний и нижний концентрационные пределы (например, для смеси водород+кислород – от 27 до 35%; для смеси ацетилен+воздух – от 6,5 до 15% и т.д.) С увеличением диаметра труб от 10 до 150 мм скорость движения пламени увеличивается; дальнейшее увеличение диаметра труб не вносит изменений. При уменьшении диаметра труб скорость движения пламени уменьшается вплоть до прекращения горения при достижении определенной для каждого газа величины критического диаметра трубы.

Происходит это потому, что с уменьшением диаметра труб до критических величин (для бензина 0,7 мм, для водорода 0,01мм) радиус сферического фронта пламени становится небольшим и площадь фронта пламени по сравнению с диаметром трубы увеличивается; вследствие этого потери тепла из фронта пламени в среду несгоревшего газа и через стенки также увеличиваются до значений, при которых дальнейшее горение становится невозможным.

Все горючие жидкости способны испаряться и горение их происходит только в паровой фазе, находящейся над поверхностью жидкости. Количество паров зависит от состава жидкости и ее температуры. Для горения паров в воздухе требуется определенная их концентрация. Наименьшая температура, при которой пары данного вещества образуют над поверхностью его смесь с воздухом, вспыхивающую при приближении пламени, называется  температурной вспышки.

При температуре вспышки еще не возникает устойчивое горение жидкости, так как время вспышки всегда меньше времени прогрева поверхностного слоя жидкости до необходимой температуры.

Нагрев жидкости до температуры вспышки еще не является достаточным для ее горения и только характеризует подготовленность жидкости к воспламенению. Для воспламенения жидкости необходимо ввести в паровую фазу источник поджигания с температурой выше температуры самовоспламенения смеси паров этой жидкости с воздухом.

Термин «температура вспышки» относится обычно к жидкостям. Однако некоторые твердые вещества (камфора, нафталин, фосфор и др.), заметно испаряющиеся при нормальных температурах, также характеризуются температурой вспышки.

7.5 Горение и взрывы пылей и пыле-воздушных смесей

Пыли горючих веществ, а также продукты сгорания в виде пыли пожароопасны. Осевшая на оборудовании или выступающих частях конструкций зданий пыль может тлеть и гореть. Пыль, взвешенная в воздухе (аэрозоль), способна образовывать взрывоопасную смесь.

Всякая пыль адсорбирует газы и в том числе воздух. Вследствие того, что температура кипения азота несколько ниже температуры кипения кислорода, с течением времени слой воздуха, уплотненного на поверхности пылинок, обогащается кислородом, что облегчает процесс окисления и воспламенения пыли.

Мелкодисперсная пыль обладает большей удельной поверхностью, чем крупнодисперсная, большей химической активностью, более низкой температурой самовоспламенения, меньшей величиной нижнего предела взрыва и большим диапазоном взрыва.

Скорость реакции горения увеличивается с увеличением удельной поверхности пыли. Так, 500 г угля сгорает на воздухе в течение нескольких минут, 500 г пыли того же состава и в тех же условиях может взорваться, т.е. сгореть в доли секунды.

С увеличением влажности воздуха и сырья, из которого образуется пыль, уменьшается концентрация пыли в воздухе и интенсивность взрыва.

При увеличении скорости движения воздуха в помещениях обычно уменьшается дисперсность пыли и увеличивается ее концентрация в воздухе.

Температура самовоспламенения большинства горючих пылей находится в пределах 700-900оС; температура самовоспламенения некоторых веществ значительно ниже (для сажи 360оС).

М.Г. Годжело предложил следующую классификацию пылей по опасности воспламенения и взрыва в помещениях.

Взрывоопасные пыли в состоянии аэровзвеси. I  к л а с с – наиболее взрывоопасные пыли с нижним концентрационным пределом взрыва до 15 г/м3 (нафталина, серы, эбонита, сахара, крахмала, антрацена, канифоли и т.п.).  II  к л а с с – взрывоопасные пыли с нижним концентрационным пределом взрыва выше 15 до 65 г/м3 (древесной муки, торфа, красителей, сухого меркаптобензотиазола и т.п.).

Пожароопасные, отложившиеся пыли. III  к л а с с – наиболее пожароопасные пыли с температурой самовоспламенения до 250оС. К этому классу относятся пыли ретортного и древесного углей, хлопковая пыль и так далее.

IV к л а с с – пожароопасные пыли с температурой самовоспламенения выше 250оС (пыль углей с зольностью 32-36%, пыль древесных опилок и другие).

При определении степени опасности пыли, находящейся в аппаратуре или в шахтах, необходимо руководствоваться в первую очередь ее способностью образовывать с воздухом – взрывоопасные смеси, а также чувствительностью таких смесей к различным импульсам воспламенения.

Механизм распространения пламени в пыле-воздушных смесях аналогичен механизму распространения пламени в газовых смесях.

Нижние концентрационные пределы взрыва пыле-воздушных смесей колеблются для большинства веществ от 2,5 до 30 г/м3; такие концентрации пыли наблюдаются в аппаратуре и в запыленных помещениях [35,36].

При таких концентрациях предметы на расстоянии 1-2 м не различаются. Верхние концентрационные пределы взрыва пылевоздушных смесей велики и внутри помещений практически трудно достижимы. Так, верхний предел взрыва торфяной пыли 2,2 кг/м3, сахара – 13,5 кг/м3, пыли бурого угля – 4,2 кг/м3 и тому подобное.

Концентрации, близкие к верхнему пределу взрыва, могут возникать на пневмотранспорте горючих пылевидных продуктов, в закрытых материалопроводах и т.п., а также внутри размольных машин и оборудования.

Концентрационные пределы взрывов пылей не являются постоянными и зависят от дисперсности, влажности, содержания летучих, зольности, температуры источника воспламенения и тому подобное.

Давление при взрыве пылей не превышает 4-6 атм. Величина его зависит от свойств пыли и мощности источника воспламенения. Содержание в горючей пыли большого количества инертных веществ (глина, известняк, доломит) может предотвратить ее взрыв. Инертные газы и пары также снижают взрывчатые свойства пыли. Так, при содержании в воздухе 30% СО2 пыль различных сортов бурого угля (нижний предел взрыва 124-385 г/м3) не взрывается.

Для предотвращения развития взрыва пыле-воздушных смесей или уменьшения разрушающего действия такого взрыва на пылепроводах и аппаратах (бункера, мельницы, сепараторы), устанавливают разрывные мембраны, быстродействующие отсекающие задвижки, а также устройства для подачи в пылепроводы и аппараты инертных газов (СО2 или водяного пара).

Опасность взрывов аэрозолей определяется нижним пределом взрыва, периодом индукции и температурой самовоспламенения; опасность воспламенения аэрогелей – температурой воспламенения и способностью к самовозгоранию.

Скорость горения данного вещества зависит от температуры, давления, величины удельной поверхности вещества, скорости диффузии кислорода через пограничный слой и скорости окислительных реакций.

При горении углерода, являющегося основной составной частью большинства твердых горючих веществ, образуются двуокись и окись углерода. Кроме этих реакций, в результате взаимодействия СО2, СО, углерода и кислорода происходят вторичные реакции:

С+СО2=2СО

2СО + О2 = 2СО2

Скорость окисления СО повышается в присутствии небольших количеств влаги. Скорость реакции окисления углерода больше, чем скорость диффузии кислорода, и, наоборот, скорость реакции взаимодействия углерода с двуокисью углерода меньше скорости диффузии кислорода. Поскольку основой является реакция окисления, при уменьшении толщины пограничного слоя увеличивается скорость горения. Это и происходит в условиях пожара при увеличении скорости воздушных потоков, омывающих поверхности горящих веществ.

При горении щелочных металлов (калия, натрия) образующиеся окислы остаются на поверхности расплавленных металлов и представляют собой пористую массу. По мере горения жидкости металл, поднимаясь по капиллярам пористой массы, пропитывает ее и окисляется по выходе на поверхность этой массы. В результате образуется своеобразный «грибок», состоящий из расплавленного металла и раскаленных до красного каления окислов. Толщина этого «грибка» возрастает с увеличением времени горения и достигает нескольких сантиметров. При нарушении целостности «грибка» горение интенсифицируется.

Щелочные металлы воспламеняются с большим трудом только после расплавления хотя бы небольшой части металла, на что требуется много времени. При горении магния, кальция и алюминия образуются густые белые облака, состоящие из окислов. Вследствие того, что у поверхности горящего металла температура всегда превышает 1500оС, окислы создают светящийся ореол, похожий на пламя. В действительности горение этих металлов происходит в тонком слое паров над поверхностью расплавленного металла; частично окисление происходит на самой поверхности.

Особенно активно горят стружки магния и магниевых сплавов. Чем тоньше стружка, тем больше скорость горения. Горение магниевой и алюминиевой пыли протекает медленно. Однако любой механический импульс (удар струи воды, встряхивание) активизирует горение, которое может перейти во взрыв.

7.6  Самовозгорание и классификация веществ, склонных к   самовозгоранию

Процессы окисления протекают только на поверхности соприкосновения окисляющегося вещества и кислорода. Вместе с тем твердые вещества, особенно угли, способны на своей поверхности адсорбировать газы, в том числе воздух. В твердых горючих пористых веществах при наличии сильноразвитой поверхности с адсорбированным слоем воздуха, обогащенного кислородом, скорость окислительных реакций резко возрастает. Если теплоотдача во внешнюю среду сравнительно мала, то накапливающееся в пористом и малотеплопроводном веществе тепло способствует повышению температуры, в результате чего окислительные процессы ускоряются. Выделение большого количества тепла и самовозгорание может наблюдаться также при процессах полимеризации, при некоторых биологических процессах, физических процессах (трении, ударе) и тому подобное.

Процесс самовозгорания вещества, заканчивающийся горением, называют самовозгоранием.

Чем ниже температура, при которой происходит процесс самовозгорания, тем вещество более опасно.

Процессы самовозгорания могут начаться уже при нормальной температуре (10-20оС).

Оценка склонности веществ к самовозгоранию производится методами Денштедта, Маккея и Всесоюзного научно-исследовательского института противопожарной обороны (ВНИИПО).

М е т о д о м  Д е н ш т е д т а  производится оценка склонности к самовозгоранию углей и подобных материалов; он основан на определении минимальной температуры, при которой начинается самонагревание материалов. На этом же принципе основан метод Маккея, предназначенный для оценки склонности к самовозгоранию жидкостей (масел и т.п.).

М е т о д ы ВНИИПО включают определение температур самонагревания и количественной связи между температурой окружающей среды, массой греющегося материала и временем с момента начала нагревания вещества до момента самовозгорания.

Известны также микроколориметрические и адиабатические методы.

  - Импульсы воспламенения

Т е п л о в ы м и  и м п у л ь с а м и   воспламенения могут являться: открытое пламя, электрическая искра или дуга, искры, образующиеся при трении или ударе, несгоревшие частицы топлива, повышение температуры горючей смеси (вследствие химических процессов), соприкосновение с нагретыми поверхностями и тому подобное.

В качестве импульса, вызывающего горение, могут быть также химические и микробиологические процессы, происходящие в веществе при обычных температурах и выделяющие тепло.

Химический импульс, вызывающий нагревание вещества, оказывает действие только в результате контакта горючего вещества с данным веществом (например, загорание древесных опилок при действии на них крепкой азотной кислотой, загорание глицерина, этиленгликоля при взаимодействии их с марганцовокислым калием, загорание фосфина на воздухе, автоокисление растительных масел и др.).

Микробиологический импульс проявляет свое действие только в том случае, когда горючее вещество служит питательной средой для жизнедеятельности микроорганизмов (например, самовозгорание фрезерного торфа).

Воспламенение горючей системы становится возможным только в том случае, если количество энергии, сообщенное системе (части объема), является достаточным для того, чтобы реакция горения могла дальше продолжаться и распространяться.

Точечные источники тепла – искры. Наиболее распространенным тепловым импульсом является  э л е к т р и ч е с к а я  и с к р а.

Воспламеняющая способность искры зависит от минимального объема газа, который она может нагреть до температуры воспламенения Тв.

В канале электрического разряда развивается температура порядка 10 000оС, значительно превосходящая Тв. В инертной среде энергия электрического разряда рассеивается в результате теплопроводности, в горючей смеси она приводит к почти мгновенному завершению химической реакции в нагретом газе.

Практически для воспламенения горючей смеси газов или паров с воздухом достаточно нагреть до температуры самовоспламенения 0,5-1 мм3 этой смеси. О т к р ы т о е  п л а м я  вызывает во всех случаях воспламенение горючих газовых и паровоздушных смесей, так как его температура (больше 1000ОС) всегда превышает температуру самовоспламенения газов и паров (120-700оС), а количество выделяемого тепла всегда больше, чем это требуется для  нагрева 1 мм3 газовой смеси.

В промышленности при работе с электрическим током всегда возможно образование искры и дуги и воспламенение любых горючих смесей газов, паров и пылей с воздухом.

И с к р ы, о б р а з у ю щ и е с я   п р и   р а з р я д а х   с т а т и ч е с к о г о  э л е к т р и ч е с т в а,  характеризуются незначительной силой тока (тысячные доли ма), но уже при сравнительно небольшой разности потенциалов способны воспламенить большую часть горючих газов и пылей. Электрические дуги во всех случаях воспламеняют горючие смеси; однако при напряжении до 1,5 в и силе тока до 40 ма смесь метана или бензина с воздухом не воспламеняется. Таким образом, воспламеняющаяся способность электрических искр и дуг, прежде всего, зависит от количества энергии, которое они могут передать газу или парам.

Минимальное количество энергии, необходимое для воспламенения бензина, бензола или паров других горючих жидкостей, составляет 0,0005 дж, для водорода и ацетилена – 0,0001 дж.

Для воспламенения смеси метана с воздухом нужна искра, выделяющая 0,9 10-3 кал.

И с к р ы,  в о з н и к а ю щ и е  в  р е з у л ь т а т е  т р е н и я  и  у д а р а, по сравнению с электрическими искрами, представляют меньшую опасность, так как энергия этих искр меньше энергии электрических искр. Искры, получающиеся при ударе (сталь о сталь или камень), более опасны, чем искры, образующиеся при трении, так как при ударе происходит также нагрев и передача энергии газу в точке соприкосновения соударяющихся тел.

Искры, возникающие при трении стали, представляют собой небольшие кусочки металла (диаметром 0,1-0,5 мм), оторванные при механическом воздействии, частично окисленные и нагретые до весьма высокой температуры.

Искры могут появляться при случайном попадании в аппараты металлических предметов (болты, гайки, рукоятки кранов, инструменты и т.п.). Для улавливания металлических деталей на аппаратах устанавливают магнитные или воздушные сепараторы; применяют также прочное (глухое) крепление рукояток, маховиков и других приспособлений.

Большую роль играет продолжительность соприкосновения искры с горючей смесью. Так, например, время существования искры при трении стали о наждачный камень в среднем не превышает 1 сек. Температура таких искр большей частью достигает 600-700оС. Период индукции метано-воздушных смесей при температуре воспламенения <700оС составляет несколько секунд, а при температуре >800оС – не более 1 сек. Следовательно, при увеличении продолжительности существования искры до 2-3 сек (более крупная искра) могут воспламениться метано-воздушная и другие смеси, не воспламеняющиеся при воздействии на них искр с более коротким временем существования. Такое же влияние оказывает повышение температуры искры (при увеличении усилия, приводящего к образованию искры, и т.п.).

Для воспламенения твердых горючих веществ, за исключением ВВ, порохов и других пиротехнических составов, требуются более мощные импульсы, чем для воспламенения газов и паров, так как требуется сравнительно много энергии (тепла), чтобы начался устойчивый процесс плавления, разложения и горения вещества.

Воспламенение большинства твердых горючих веществ могло вызвать такие импульсы, как открытый огонь (даже в самом минимальном объеме), несгоревшие частицы топлива, нагретые поверхности, электрические дуги.

Наибольшее значение имеет продолжительность воздействия источника воспламенения на горючее вещество. Так, термит, развивающий при горении температуру более 3000оС, в течение 2-3 сек, прожигает насквозь сосновую доску толщиной 15 мм, но не воспламеняет ее; в то же время пламя объемом в 1 см3 при температуре около 1200оС воспламеняет такую доску при воздействии в течение 15-20 сек.

Значительную опасность представляют источники воспламенения, появляющиеся при нарушениях режима работы. К таким источникам относится прежде всего тепло, выделяемое при химических, механических, электрических и других процессах.

Валы, подшипники и другие трущиеся части аппаратов легко могут нагреваться до температуры воспламенения газов и особенно паров, поэтому в цехах, представляющих опасность в отношении взрыва, нельзя применять подшипники трения (их надо заменять подшипниками качения), искрящие шестерни, а там, где допускается их применение, необходимо наладить бесперебойную смазку и контроль за температурой.

В помещениях, где могут образоваться взрывчатые смеси газов и паров с воздухом, необходимо применять инструменты и приспособления из металлов и материалов, не образующих искр при соударении (медь, алюминий, бериллиевая или фосфористая бронза, пластмассы) или при ударе о бетон, камень и т.п. К таким инструментам относятся гаечные ключи, зубила, металлические рейки и другие подсобные инструменты и приспособления.

В некоторых случаях допускается применение стального инструмента (накидные гаечные ключи) после покрытия его слоем цинка, алюминия или меди.

Трущиеся части машин в таких помещениях следует делать из разнородных металлов (сталь-медь, дюраль-алюминий).

Полы во взрывоопасных помещениях настилают материалами, не дающими искр при падении на них стальных деталей, оборудования и инструментов (асфальт с мелким наполнителем – песком, неглазурованная метлахская плитка и др.).

Во взрывоопасных помещениях можно находиться только в мягкой обуви, без металлических гвоздей или в специальной обуви, подбитой медными гвоздями.

Особо тщательно подбирают в таких цехах электрооборудование и следят за безопасным его обслуживанием и за выполнением мероприятий по защите от статического электричества.

Таким образом, в реальных производственных условиях не существует «безопасных» импульсов воспламенения. Практически всякий импульс воспламенения при соответствующих условиях может вызвать взрыв горючей смеси газов или паров с воздухом. Так, например, искры, получающиеся при трении стального стержня о наждачный круг, не воспламеняют смеси с воздухом этилового эфира, предельных и ароматических углеводородов, пропилена, метилового и этилового спиртов, ацетона и многих других, но при добавлении к ним избыточного кислорода в количестве 5-7% воспламенение их происходит от любых искр.

Поэтому в каждом отдельном случае необходимо определять как параметры импульсов воспламенения (температура, время контакта импульса с горючей смесью), так и условия, при которых все же возможно воспламенение данной горючей смеси.

Многие реальные взрывчатые системы, горение которых может производить значительные разрушения, имеют очень большую минимальную энергию поджигания Еmin. К таким системам относятся, например, смеси углеводородов с окисью азота, образующиеся в процессах нитрования и окисления углеводородов азотной кислотой, а также ацетилен, который способен к взрывному распаду.

Необходимость определенной предельной мощности поджигающего импульса для инициирования горения широко используется при конструировании и изготовлении взрывобезопасного слаботочного электрооборудования. Мощность искр, образующихся при работе таких приборов, должна быть недостаточной для поджигания горючих смесей. Это обеспечивается ограничениями допустимых параметров: напряжения на клеммах слаботочного электроприбора, силы тока в его цепи и индуктивности последней, которые определяют максимальное значение энергии разряда.

Инициирование поджигания нагретым оборудованием. Нагретые детали различного технологического оборудования также представляют потенциальный источник поджигания горючих воздушных смесей, образующихся в атмосфере взрывоопасных помещений. В связи с этим правила техники безопасности обычно вводят жесткие ограничения для допустимых температур поверхности такого оборудования. Эти температуры определяются свойствами горючего газа, который может содержаться в атмосфере данного помещения.

Для определения безопасных допустимых температур нагрева взрывобезопасного оборудования предложен следующий метод. В камеру, заполненную исследуемой смесью, помещается макет оборудования, нагреваемый изнутри; его температура непрерывно повышается. К наружной поверхности макета прижата термопара фиксирующая температуру, при которой происходит взрыв.

Указатели напряжений или приборы для обнаружения тока в цепи применяют при обслуживании и ремонте электрических устройств.

Для напряжений до 220в индикаторами служат обычно контрольные лампы (с контактами), заключенные в изолирующий футляр. Провода, выводимые из футляра, имеют длину не менее 0,5 м и хорошо изолированы; на их концах находятся изолирующие ручки с электродами.

Для измерения напряжения до 500в служит небольшой вольтметр или неоновая лампа, которая зажигается в электрическом поле даже без присоединения к оборудованию, находящемуся под напряжением.

При напряжениях выше 500в применяют емкостные индикаторы, которые не требуется непосредственно  включать в установку (например, трубка ВЭО). Трубка состоит из конденсатора, неоновой лампочки, зажима для заземления и крючка. При приближении трубки к токоведущим частям электрических устройств и наличии напряжения неоновая лампочка загорается.

Указатель высокого напряжения для электрических установок мощностью 3,6 и 10 кв (типа ВВС Мосэнерго) помещают в эбонитовую или бакелитовую трубку; этот прибор состоит из двух частей: указателя и держателя. Крючок, неоновая лампа и конденсатор составляют указатель; в держателе имеется изолирующая часть, находящаяся между соединителем и упорным кольцом, выше которого не должна находиться рука во время работы.

Осмотр и испытание. Электрозащитные средства в точно установленные сроки осматривают и испытывают. Так, например, токоизмерительные клещи, предназначенные для работы при напряжении до 10 кв, и измерительные штанги, предназначенные для работы при напряжении до 110 кв, испытывают в течение 5 мин трехкратным линейным напряжением (не менее 40 кв) не реже одного раза в год.

Основной и надежной мерой защиты работающих в случае ошибочной подачи напряжения на участок, где работают люди (например, при ремонтных работах), или появления на нем наведенного напряжения является установка переносных заземлений.

Наложением переносного заземления на все три фазы осуществляется замыкание их накоротко (для защиты от междуфазного напряжения), а присоединение его к заземляющей сети обеспечивает безопасность работающих при наличии напряжения на одной из фаз, а также при подаче напряжения.

Для обеспечения малого сопротивления, надежности соединения, гибкости и портативности провода и проводники переносных заземлений выполняются из меди.

Проводники для замыкания фаз накоротко могут быть выполнены в виде стержней или гибких проводов с зажимами. Их сечение выбирают с учетом термической устойчивости при коротких замыканиях, но оно должно быть не менее 25 мм2.

Для предупреждения травматизма в помещениях вывешивают плакаты и предупредительные надписи. При работе с высоким напряжением вывешивают плакаты и надписи с изображением молнии.

7.8  Оказание помощи при поражении электрическим током

От своевременной помощи при поражениях током часто зависит жизнь пострадавшего. Помощь должна быть оказана немедленно (до прибытия врача), так как малейшее промедление может привести к непоправимым последствиям. Установлено, что помощь, оказанная пострадавшему от поражения током в течение первой минуты, приводит к благоприятному исходу и 90% пострадавших удается спасти; при промедлении до 6 мин удается спасти только 10% пострадавших. Поэтому на производстве все без исключения работающие должны быть обучены способам оказания первой помощи при поражении электрическим током.

При оказании первой помощи необходимо пострадавшего оторвать от токоведущего предмета и в свою очередь защитить себя от поражения. Для этого следует надеть галоши или резиновые перчатки, встать на сухую деревянную доску, обернуть руку сухой одеждой и т.п. В первую очередь нужно выключить ток на той части установки, к которой прикасается пострадавший, и принять соответствующие меры, чтобы человек при этом не упал.

При низких напряжениях для отделения пострадавшего от токоведущих частей установки или проводов следует воспользоваться сухой палкой, доской, веревкой, одеждой или другим сухим материалом, не проводящим тока. Металлические или мокрые предметы применять нельзя.

Оторвать пострадавшего от токопроводящих частей установки или проводов можно также, взяв его за одежду, но при этом нельзя прикасаться к окружающим металлическим частям и телу пострадавшего.

Если пострадавший подключен к одной фазе или одному полюсу, то достаточно поднять его и отделить от земли доской и таким образом прервать ток.

В некоторых случаях можно выключить ток, перерубив провода (каждый в отдельности) топором, надетым на сухую деревянную ручку, или другим изолированным инструментом.

При оказании помощи  человеку, попавшему под ток высокого напряжения, необходимо надеть диэлектрические боты, перчатки и в зависимости от напряжения использовать изолирующие клещи или штанги.

Если быстро освободить пострадавшего одним из перечисленных способов невозможно, нужно замкнуть провода накоротко, набросив на них кусок проволоки, металлический инструмент и так далее.

При сравнительно легких поражениях, если работа сердца и органов дыхания не нарушена, но человек потерял сознание, следует пострадавшего вынести на свежий воздух, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, дать понюхать нашатырный спирт,  растереть тело суконками и укрыть его. Если дыхание очень редкое и судорожное, а также при остановке дыхания (явления так называемой мнимой смерти), пострадавшего необходимо освободить от стесняющей одежды, положить на спину или живот и применять искусственное дыхание.

При отсутствии признаков жизни – дыхания, сердцебиения, пульса – нельзя считать пострадавшего мертвым и прекращать оказание помощи до прибытия врача.

Закапывание пострадавшего в землю или обертывание его мокрыми простынями не допускается, так как это может привести к немедленной смерти.

Производственные помещения и установки по степени их взрывоопасности делятся на следующие классы.

Помещения класса В-1. К ним относятся помещения, в которых могут образовываться взрывоопасные смеси паров и газов при нормальных режимах работы (например, помещение, в котором производится слив сероуглерода, бензола и других легковоспламеняющихся жидкостей в открытые сосуды).

Помещения класса В-1а. К ним относятся помещения, в которых взрывоопасные смеси не образуются при нормальных условиях эксплуатации, но могут образоваться при авариях или неисправностях.

Помещения класса В-1б. К этому классу относятся:

а) помещения, в которых могут образоваться горючие пары и газы, обладающие высоким нижним пределом взрываемости (15% и более) и резким запахом (при предельно допустимых по санитарным нормам концентрациях), легкообнаруживаемым органолептическим методом (например, помещения аммиачных компрессоров);

б) помещения, в которых возможно образование взрывоопасной концентрации на отдельных участках (например, помещения электролиза воды и поваренной соли);

в) помещения, в которых горючие газы, пары и жидкости имеются в небольших количествах и работа с ними производится без применения открытого пламени.

Установка класса В-1г. К ним относятся наружные установки, в которых находятся взрывоопасные пары, газы и легковоспламеняющиеся жидкости (например, отдельно стоящие емкости, сливоналивные эстакады, газгольдеры и так далее).

Помещения класса В-II. К ним относятся помещения, в которых производится обработка горючих волокон и пылей, способных образовывать взрывоопасные смеси с воздухом и другими окислителями не только при аварийных, но и при нормальных режимах работы (например, загрузка, а также выгрузка аппаратов с цинковой пылью, мелкодисперсными ускорителями, красителями и тому подобное).

Помещения класса В-IIа. К ним относятся помещения, в которых взрывоопасные концентрации горючих пылей и волокон при нормальных условиях эксплуатации не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей (например, сепарационные установки, мельнично-смесевые отделения с механизированной загрузкой и т.п.).

Наиболее распространенным видом взрывозащищенного электрооборудования в настоящее время является взрывонепроницаемое оборудование. Взрыв внутри корпуса такого оборудования не может распространиться в окружающую взрывоопасную среду, так как конструкция основана на гашении пламени в достаточно узких зазорах («щелевая защита») между фланцами и другими частями оборудования.

Гашение пламени при прохождении его через достаточно узкий зазор, как и гашение его в узких каналах огнепреградителей, основано на отдаче тепла поверхностям, образующим зазор, вследствие чего в прилегающей к нему зоне падает температура продуктов сгорания, замедляется процесс горения и гасится пламя.

Для определения типа взрывозащищенного электрооборудования, которое должно быть установлено в помещениях, необходимо знать состав и свойства среды. В з р ы в о о п а с н ы е   с м е с и  паров и газов, в зависимости от их физических свойств,  п о д р а з д е л я ю т с я  н а   к а т е г о р и и  и   г р у п п ы.

Взрывоопасные смеси относят к той или иной категории в зависимости от способности их передавать взрыв через фланцевые зазоры определенной ширины в оболочке.

Так, например, взрывоопасные смеси, взрыв которых передается через зазор шириной более 1,0 мм (при общей длине зазора 10 мм), относятся к 1-й категории.

Взрывоопасные смеси, взрыв которых передается через зазор шириной более 0,65 мм до 1,0 мм включительно, относятся ко 2-й категории; при ширине зазора от 0,35 до 0,65 мм включительно взрывоопасные смеси относятся к 3-й категории; при ширине зазора менее 0,35 мм – к 4-й категории.

Взрывоопасные смеси относят к той или иной группе в зависимости от температуры самовоспламенения смеси.

В таблице 13 приводится классификация взрывоопасных смесей по группам.

Распределение некоторых взрывоопасных веществ по категориям и группам приводится в таблице 14.

Таблица 13 – Классификации взрывоопасных смесей по группам

| Группа | Температура самовоспламенения смеси, оС | Группа | Температура самовоспламенения смеси, оС |
| --- | --- | --- | --- |
| А | > 450 | Г | от 175 до 300 |
| Б | от 300 до 450 | Д | от 120 до 175 |

Таблица 14 - Распределение взрывоопасных веществ по категориям и                       группам

| Категория взрывоопасных смесей | Группы взрывоопасных веществ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б | Г | Д |
| 1 | Аммиак,метан, изопропиловый спирт, циклогексан,-метилстирол, хлористый метил, метилацетат | Изопрен, бутиловый спирт(третичный), винилацетат, метилметакрилат | Уайт-спирит, циклогексан, скипидар | - |
| 2 | Этан,пропан, ацетон, хлористый этил, диэтиламин, триэтиламин, бензол, толуол, ксилол, этилбензол, хлорбензол, изопропилбензол, стирол, диизопропиловый эфир, бензил Б-100, пиридин, хлористый винил, циклопентадиен, окись углерода, изобутан | Бутан, пентан, пропилен, метиловый спирт, этиловый спирт, н-бутиловый спирт, этилацетат, бутилацетат, дивинил, диоксан, изопентан, нитрил акриловой кислоты, метилакрилат | Гексан, ацетальдегид, этилцеллозольв, этилмеркаптан, бутилметакрилат, бензин А-66, бензин Б-70, бензин-растворитель для резиновой промышленности (ГОСТ 443-56), бензин А-72, бензин А-76, триметиламин | Диэтиловый эфир этиленгликоля |
| 3 | Этилен, светильный газ, коксовый газ (метана 40%, водорода до 60%) | Окись этилена, окись припилена | Серный эфир, этилдихлорсилан, винилтрихлорсилан | - |
| 4 | Водород, водяной газ | Метилдихлорсилан | Сероводород, трихлорсилан | Сероуглерод |

В зависимости от вида исполнения электрооборудования, от категории и группы взрывоопасных смесей, для которых электрооборудование признано взрывозащищенным, вводятся определенные условные обозначения. Первая буква обозначает вид взрывозащищенного оборудования (В- взрывонепроницаемое, М – с масляным наполнением, Н – повышенной надежности, П – продуваемое под избыточным давлением, И – искробезопасное, С – специальное исполнение), цифра указывает на категорию взрывоопасной смеси, следующая после цифры буква -  соответствующую группу взрывоопасной смеси.

Так, например, электрооборудование с условным шифром В2Б обозначает, что оно является взрывонепроницаемым и предназначается для взрывоопасных смесей 2-й категории, группы Б.

Электрооборудование с условным шифром Н2А означает, что оно является повышенно надежным против взрыва и предназначено для установки в помещениях с взрывоопасной средой 2-й категории, группы А.

Во взрывоопасных помещениях и наружных установках применяется специальное электроосветительное оборудование во взрывозащищенном исполнении. При этом в помещениях класса В-1 применяют стационарные светильники во взрывонепроницаемом, искробезопасном или специальном исполнении; в помещениях классов В-1а и В-II – пыленепроницаемые.

При устройстве стационарных светильников в наружных установках класса В-1г предусматривают светильники во взрывозащищенном исполнении, если производится открытый слив и налив легковоспламеняющихся жидкостей, и в пыленепроницаемом исполнении в других случаях.

Рисунок 40 – Светильники повышенной надежности против взрыва:

а – светильник НОБ-300;   б – светильник Н3Б-150.

Условия труда во взрывоопасных помещениях, особенно при наличии – контрольно-измерительных приборов, требуют применения светильников не только безопасных и надежных, но и обладающих хорошими светотехническими характеристиками.

Освещение через фрамуги окон, ниши в стенах, фонари в потолке и т.п. – нерационально и применяется лишь при отсутствии нужных осветительных взрывозащищенных приборов. В этих случаях допускается использование нормальных (невзрывозащищенных) светильников, которые нужно располагать следующим образом:

а) снаружи здания перед закрытыми наглухо фрамугами окон, причем в случае одинарного остекления окон светильники должны иметь защитные стекла или стеклянные колпаки;

б) в специально устроенных в стене нишах с двойным остеклением и естественной вентиляцией;

в) в потолке с двойным остеклением (применяют фонари специального типа со светильниками и устройством для естественной вентиляции);

г) в коробках, находящихся под избыточным давлением (для застекления коробок следует применять небьющееся стекло).

Рисунок 41 –  Искробезопасный патрон для светильников типа НОБ-300,                               В3Г-200; В3Г-150:

1 – корпус; 2 - неподвижный контакт; 3 - пружинный контакт;

4 - подводящий контакт; 5 – искрогасительная камера.

ч

Для

В настоящее время широко применяются взрывозащищенные светильники в исполнении В3Г и В4А и светильники повышенной надежности против взрыва типов НОБ-300 и Н3Б-150. Устройство некоторых из них приведено на рисунках 40, 41, 42.

Для  м е с т н о г о  о с в е щ е н и я  в помещениях всех классов, за исключением помещений класса В-1б, и в наружных установках класса В-1г применяются переносные (низковольтные) светильники во взрывонепроницаемом или специальном искробезопасном исполнении.

В помещениях класса В-1б и в   наружных установках класса В-1г допускается применение светильников в  любом   взрывозащи-щенном исполнении.

Все переносные    светильники должны иметь на стеклянном колпаке защитную металлическую сетку. Для   освещения    внутренней части оборудования, содержащего взрывоопасную пыль (бункера, пневмосушилки и т.д.), необходимо пользоваться только взрыво-непроницаемыми светильниками, защищенными от механических повреждений и вмонтированными за-подлицо в стенки оборудования.

Рисунок 42 – Взрывозащищенный светильник типа В4А-100:

1-крышка; 2,3-блокирующее устройство; 4-цилиндрическая линза;

5-стальной отражатель; 6-щит.

Установка и применение каких бы то ни было светильников внутри технологического оборудования, в котором могут находиться взрывоопасные пары и газы, не допускается. Внутри такого оборудования могут быть установлены лишь аппараты во взрывозащищенном и искробезопасном исполнении для автоматизации технологических процессов.

Пожароопасными являются помещения, где хранятся или обрабатываются горючие вещества, при загорании которых может возникнуть пожар, а возможность взрыва исключается. Пожароопасные помещения и установки, в которых имеется электрооборудование, по степени опасности делятся на следующие классы:

Класс  П-1. К этому классу относятся помещения, в которых хранятся или обрабатываются горючие жидкости с температурой вспышки паров выше 45оС (например, склады минеральных масел и т.п.).

Класс П-II. К этому классу относятся помещения, в которых выделяются горючая пыль или волокна, способные находиться во взвешенном состоянии, при условии, что при этом исключается возможность взрыва (либо в силу физических свойств пылей и волокон, либо вследствие исключения возможности образования взрывоопасных концентраций в условиях эксплуатации).

Класс П-IIа. К этому классу относятся производственные и складские помещения, в которых обрабатываются или хранятся твердые волокнистые горючие вещества (дерево, ткани и т.п.) и в которых отсутствует пыль и волокна во взвешенном состоянии.

Класс П-III. К этому классу относятся наружные установки, в которых хранятся или обрабатываются горючие жидкости с температурой вспышки паров выше 45оС, а также твердые горючие вещества.

Таким образом, в пожароопасных помещениях и установках возможно возникновение пожара, но не взрыва.

7.9  Противопожарная профилактика в зданиях и на территории предприятий

Противопожарная  защита обеспечивается: правильным выбором степени огнестойкости объекта и пределов огнестойкости отделочных элементов и конструкций; ограничением распространения огня в случае возникновения очага пожара; примечанием систем противодымной защиты; обеспечением безопасной эвакуации людей; применением средств пожарной безопасности и пожарной сигнализации, извещения и пожаротушения; организаций пожарной охраны.

Наиболее частыми причинами пожаров являются нарушения правил пожарной безопасности и технологических процессов, неправильная эксплуатация электросети и оборудования, грозовые разряды.

Противопожарная защита объектов зависит от назначения зданий, их огнестойкости и режима эксплуатации, количества людей, одновременно находящихся в помещении, количества горючих материалов и веществ,  находящихся на предприятиях и других факторов.

Скорость распространения огня зависит от свойств горючих материалов, интенсивности передачи тепла и других условий. Наибольшей скоростью распространения горения обладают газы, а также жидкие легковоспламеняющиеся вещества.

Скорость линейного распространения огня определяют по формуле:

где: V – скорость линейного распространения огня, м/мин.; l - расстояние, пройденное огнем в одном направлении, м; t – время горения, мин.

Площадь поверхности горения определяется по формуле:

Sr=Sn· Kn

где: Sr – площадь поверхности горения, кв.м; Sn – площадь пожара, кв.м; Kn – коэффициент поверхности горения.

Под объемным распространением пожара понимают возникновение новых очагов огня на расстоянии от первоначального его появления. Причиной такого распространения огня является передача его различными способами (теплопроводностью, излучением и т.д.).

Эффективной мерой против распространения пожаров являются противопожарные разрывы и преграды, а также продуманная внутренняя планировка зданий и устройство различных противопожарных преград и отсеков, изолированных несгораемыми конструкциями.

Таблица 15 – Противопожарные разрывы между жилыми и     производственными зданиями

| Степень огнестойкости одного здания | Степень огнестойкости другого здания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I, II | III | IV | V |
| Разрывы, м |  |  |  |  |
| I,II | 6 | 8 | 10 | 10 |
| III | 8 | 8 | 10 | 10 |
| IV | 10 | 10 | 12 | 15 |
| V | 10 | 10 | 15 | 15 |

При помощи противопожарных преград (противопожарных стен, перекрытий, дверей) можно в пределах одного здания или сооружения изолировать пожароопасные помещения от других, тем самым не допуская распространения огня.

Существенное значение для проведения противопожарных мероприятий имеет генеральная планировка территории предприятий и организаций. При этом важно предусмотреть размещение отдельных зданий и сооружений и взаимосвязь между ними с соблюдением установленных противопожарных норм и правил. На территории предприятий должны быть основные и вспомогательные дороги, позволяющие свободный подъезд и подход ко всем зданиям, сооружениям и другим объектам. Нормами установлена ширина проезда основной (6м) и вспомогательной (4м) дорог.

Для противопожарной профилактики все здания и сооружения оборудуются молниезащитными устройствами.

Молниеотводы предназначены для принятия грозового разряда и отвода его от защищаемого объекта в землю. Он состоит из молниеприемника, непосредственно воспринимающего на себя грозовой разряд, заземлителя для отвода тока молнии в землю и токоотвода, соединяющего молниеприемник с заземлителем.

Молниеотводы различают по месту расположения (отдельностоящие и установленные непосредственно на здания или сооружения), по типу молниеприемника (стержневые, тросовые и специальные), по количеству совместно действующих на одном сооружении молниеотводов (одиночные, двойные и многократные).

Выбор системы молниезащиты производится в зависимости от типа, расположения и назначения здания, а также наличия соответствующих материалов.

Пространство вокруг молниеотвода, в котором сооружение оказывается защищенным от прямых ударов молнии, называется зоной защиты. Объект считается достаточно надежно защищенным, если все его части находятся в пределах этой зоны.

Большую опасность для возникновения пожаров представляет отопление помещений и сооружений. На предприятиях, как правило, должны быть оборудованы системой центрального водяного, парового или калориферного отопления. Установка печей в складских помещениях допускается только в том случае, когда невозможно устроить центральное отопление. При  этом топки печей должны быть вынесены в подсобные помещения или коридоры. Во всех случаях устройство отопления на предприятиях должно быть согласовано с органами Государственного пожарного надзора.

Противопожарными правилами и нормами при устройстве отопления предусмотрены защита стен и перегородок в местах примыкания к ним печей и дымоходов негорючими теплоизоляционными материалами, применение качественного кирпича для кладки печей, устройство надежных фундаментов и др.

Для промышленных предприятий разработаны и утверждены типовые правила пожарной безопасности, обязательные для всех предприятий и организаций. Этими правилами предусмотрены права и обязанности руководителей, рабочих и служащих по соблюдению норм и правил противопожарной защиты; содержание территории, зданий и помещений, отопления, освещения и эксплуатации электроприборов, а также меры противопожарной безопасности при хранении и обращении с отдельными товарами.

Согласно правилам на всех крупных предприятиях должны создаваться специальные службы по противопожарной защите.

7.10  Категорирование помещений и зданий по взрывоопасной и пожарной опасности

На стадии проектирования предприятий должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие пожарную безопасность возводимых объектов, например, прочность зданий при пожаре, ограничение площади развития пожара, предотвращение его распространения в здании и на территории, использование соответствующего инженерного оборудования, исключающего источники возникновения пожара и препятствующего его распространению и т.п.

Все эти требования изложены в строительных нормах и правилах.

В каждом конкретном случае все требования пожарной защиты устанавливаются на основе оценки категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (таблица 16).

При установлении категории исходят из наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода, с учетом особенностей конкретного технологического процесса, количества обращающихся веществ, их пожаро-и взрывоопасных свойств и агрегатного состояния.

Все помещения и здания по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются на 5 категорий: А, Б, В, Г, Д.

Последовательной проверкой принадлежности помещения к категориям от высшей (А) к низшей (Д) определяют категорию помещения.

К взрывопожароопасным категориям А отнесены помещения, связанные с применением горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки не более 280С, в таком количестве, что могут образовать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа; помещения, в которых применяются вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или один с другим в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5кПа, а также склады и другие предприятия, предназначенные для хранения, приема и выполнения технологических операций с жидкостями. К таким предприятиям относятся склады красок и лаков, горючих газов и других материалов.

К взрывоопасным категориям Б отнесены помещения, в которых образуются горючие пыли или волокна легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки более 280С, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающем 5кПа, а также склады и предприятия для жидкостей с температурой вспышки 28-1200С. Сюда относятся хранилища и цеха, в процессе работы которых выделяются взрывоопасные смеси.

К взрывоопасным категориям В отнесены помещения, в которых образуются горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или одним и другим только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А и Б, а также склады предприятий, связанные с хранением текстильных, трикотажных, обувных товаров, пиломатериалов, бумаги и других материалов.

Таблица 16 – Категории по взрывопожарной и пожарной опасности

| Категория зданий | Условия отнесения к категории |  |
| --- | --- | --- |
|  | относится, если | не относится, если |
| А | суммарная площадь помещений категории А превышает 5% площади всех помещений или 200 м2 | суммарная площадь помещений категории А в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2), помещения оборудованы установки автоматического пожаротушения. |
| Б | здание не относится к категории А, суммарная площадь категории А и Б превышает 5% суммарной площади всех помещений или 200 м2 | суммарная площадь помещений категорий А и Б не превышает 25% суммарно площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м2), помещения оборудованы установками автоматического пожаротушения. |
| В | здание не относится к категориям А или Б; суммарная площадь помещений категорий А, Б и В превышает 5% (10%, если в здании отсутствуют помещения категории А и Б) суммарной площади всех помещений | суммарная площадь помещений категории А, Б и В в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 м2), помещения оборудуются установками автоматического пожаротушения. |
| Г | здание не относится к категориям А, Б или В; суммарная площадь категории А, Б, В и Г превышает 5% суммарной площади всех помещений | суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000м2) и помещения категорий А, Б, В оборудуются установками автоматического пожаротушения. |

7.11 Организация пожарной охраны на предприятиях

Надзор за соблюдением противопожарных правил и норм на предприятиях осуществляют  государственный и общественные органы. Государственный надзор возложен на Главное управление пожарной охраны Министерства внутренних дел РК и его органы на местах.

Правилами пожарной безопасности предусмотрена личная ответственность руководителя предприятия за несоблюдение установленных правил и норм.

На крупных предприятиях для руководства пожарной безопасности создаются пожарно-технические комиссии (ПТК), возглавляемые заместителем руководителя, а также добровольные пожарные дружины (ДПД).

Добровольные пожарные дружины контролируют  выполнение противопожарных правил и норм и готовность средств пожаротушения на предприятиях, проводят разъяснительную работу среди сотрудников по вопросам пожарной безопасности, вызывают пожарные команды в случае возникновения пожара, принимают меры к его тушению.

Большую противопожарно-профилактическую работу проводят добровольные противопожарные  общества, создающиеся на предприятиях и в организациях. В члены ДПО принимаются граждане РК, достигшие 18-летнего возраста, знающие и признающие устав общества. Для членов ДПО установлена эмблема, форменная одежда и знаки различия.

Для контроля за соблюдением правил пожарной безопасности избираются общественные контролеры, которые в своей работе руководствуются специальным положением. Общественным контролерам органов Госпожнадзора совместно с советами добровольных противопожарных обществ выдаются удостоверения установленного образца, им предоставлено право контроля по вопросам пожарной безопасности на предприятиях.

На предприятиях для оповещения руководителей, членов ДПД и других работников в случае пожара разрабатывается система их вызова. При этом извещателям должен быть обеспечен свободный доступ к телефонам и другим средствам связи.

Отдельные помещения предприятий (например, помещения складов оптовых баз, крупные магазины) оборудуются специальной автоматической пожарной сигнализацией, которая может быть выведена к охране или взята на пульт местных органов внутренних дел.

7.12 Возгораемость строительных материалов и огнестойкость строительных конструкций

Возгораемость строительных материалов – их свойства, определяющие способность к горению. При этом по возгораемости материалы подразделяются на три группы: несгораемые, трудносгораемые и сгораемые.

Возгораемость строительных материалов оценивают экспериментально с помощью установок, выполненных в виде печей специальных конструкций. В основу определения группы возгораемости положено выявление показателей возгораемости при локальном воздействии теплового источника, потеря массы, самостоятельное горение в течение определенного времени, изменение температуры в огневой установке и в опытном образце, повреждение поверхности образца огнем.

Огнестойкость строительных конструкций – их свойство сохранять несущую и ограждающую способность в условиях пожара.

Критерием огнестойкости строительных конструкций является предел их огнестойкости, под которым понимают время в часах и минутах от начала огневого испытания конструкции до возникновения одного из трех предельных состояний по огнестойкости:

по плотности – до образования в конструкциях сквозных трещин или отверстий, через которые проникают продукты горения и пламя;

по  теплоизолирующей способности – до повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции в среднем более чем на 1600С или в любой точке этой поверхности более чем на 1900С в сравнении с температурой конструкции до испытания, или более 220оС независимо от температуры конструкции до испытания;

по потере несущей способности – до обрушения или прогиба в зависимости от типа конструкции.

Огнестойкость строительных конструкций определяют экспериментально.

Сущность метода заключается в том, что строительную конструкцию подвергают в специальной печи воздействию факторов, сопутствующих пожару, фиксируя при этом время до наступления одного из названных выше признаков.

Весьма важная характеристика – так называемый предел распространения огня по строительным конструкциям. Метод испытания конструкций на распространение огня заключается в определении размера повреждения конструкции в сантиметрах вследствие ее горения при испытании в специальной печи в течение 15 мин. Предел распространения огня принимают равным нулю без испытаний для конструкций полностью выполненных из несгораемых материалов.

Степень воздействия высоких температур на строительные конструкции и материалы неоднозначено и зависит от ряда факторов: вида материала, технологии изготовления конструкций, условий их работы.

Поведение бетонов при пожаре зависит, прежде всего, от свойств вяжущего и наполнителя. Образующиеся при твердении бетона гидросиликаты и другие составляющие цементного камня под действием высоких температур дегидратируются, теряют свои свойства и разрушаются.

Кварц представляющий собой основной минерал мелкого и крупного наполнителя бетона, при температуре около 573оС претерпевает модификационное превращение, сопровождающееся увеличением объема и, как следствие, появлением трещин в бетоне.

Бетон при пожаре разрушается из-за неравнозначности термического расширения цементного камня и заполнителя, что вначале приводит к образованию микротрещин в области контакта наполнителя с цементным камнем, а затем к разрыву последнего на отдельные части.

При температуре около 600оС бетон теряет до 40% своей первоначальной прочности, а температура 650-750оС является для него критической.

Стальная арматура железобетонных конструкций начинает снижать свою прочность уже при температуре около 100оС, а при 400-550оС теряет ее наполовину.

Однако, вследствие невысокой теплопроводности бетона конструкции выполненные из него могут определенное время успешно противостоять действию температур, развиваемых при пожаре, в силу чего бетонные и железобетонные конструкции широко применяются в зданиях и сооружениях с пожароопасными производствами.

Стальные конструкции характеризуются высокой несущей способностью, однако, из-за высокой теплопроводности стали быстро прогреваются при пожаре до критических температур (около 600оС) и разрушаются.

Алюминиевые конструкции обладают рядом достоинств: высокой удельной прочностью, стойкостью против коррозии, высокой технологичностью при обработке, отсутствием искрообразования при ударах и т.д. Однако алюминиевые конструкции значительно уступают стальным в части сохранения прочности при пожаре, их критическая температура находится в пределах 250оС.

Глиняный кирпич получают из легкоплавких глин обжигом сырца при температуре около 900оС. Именно в результате этого он обладает хорошей огнестойкостью и, вследствие невысокой теплопроводности при пожаре разогревается медленно. Разрушение кирпича происходит в основном только по поверхности вплоть до наступления критической температуры 900-1000оС.

Поведение силикатного кирпича при пожаре также обусловлено в основном технологией его изготовления. Исходными компонентами при его производстве служат песок и известь. Их смешивают в требуемой пропорции, формуют и пропаривают в автоклаве, после чего выдерживают на воздухе. В результате термовлажной обработки в кирпиче образуются низкоосновные гидросиликаты кальция, а при вылеживании на воздухе под действием атмосферного диоксида углерода – углекислый кальций. Названные соединения разлагаются в основном при температуре выше 550оС, поэтому критическая температура для силикатного кирпича лежит в интервале 700-900оС.

Конструкции и изделия из пластмасс находят не более широкое применение в строительстве. Исходными компонентами пластмасс являются искусственные и природные смолы, наполнители и пластификаторы. С точки зрения теплостойкости различают смолы термореактивные и термопластические. Максимальная температура деструкции термореактивной смолы 300оС, а термопластические смолы разлагаются при температуре ниже 100оС. Несмотря на разнообразие пластмасс, они имеют невысокую теплоустойчивость (до 300оС); продукты горения полимеров обладают токсическими свойствами.

Процесс разложения древесины при нагревании обычно начинается со 130оС и сопровождается выделением тепла, поэтому при определенных условиях процесс самонагревания может закончиться самовоспламенением. Температура самовоспламенения древесины обычно лежит в пределах 330-350оС.

Огнезащиту металлических конструкций выполняют бетонированием, оштукатуриванием и облицовкой с использованием бетона, цементно-известковой и теплоизоляционной штукатурки с дополнителем из перлитового песка, вермикулита и гранулированной ваты; керамических камней и кирпичей.

Пластмассовые конструкции защищают обшивкой асбестоцементными, алюминиевыми и стальными листами, сухой штукатуркой и гипсоволокнистыми плитами.

Деревянные конструкции защищают от возгорания пропиткой антипиренами, применением огнезащитных покрытий, облицовкой и оштукатуриванием.

7.13  Средства тушения пожаров и пожарная сигнализация

На практике различают три стадии развития пожара. Первая, или начальная стадия развития пожара, характеризуется неустойчивостью, сравнительно низкой температурой в зоне пожара, малой высотой факела пламени и небольшой площадью очага горения. Для второй стадии характерно значительное увеличение тепла, факела пламени и площади горения. Третья стадия пожара характеризуется высокой температурой, большой площадью горения, конвентивными потоками, деформацией и обрушением конструкций.

Выбор средств и методов тушения пожаров зависит от стадии пожара и горючих веществ.

Процесс тушения пожаров подразделяется на локализацию и ликвидацию огня. Под локализацией пожаров понимают ограничение распространения огня и создание условий для его ликвидации. Под ликвидацией пожаров понимают и исключение возможности повторного возникновения огня.

Успех быстрой локализации и ликвидации пожара в его начальной стадии зависит от наличия средств тушения пожаров и умения пользоваться ими, средств пожарной связи и сигнализации для вызова пожарной команды и приведения в действие автоматических огнегасительных установок. Основными огнегасительными средствами и веществами являются вода, пена, песок, инертные газы, сухие (твердые) огнегасительные вещества и др.

Вода – наиболее распространенное средство тушения пожаров. Покрывая поверхность веществ, она поглощает много тепла и охлаждает горящие вещества до температуры, при которой невозможно их горение. 1л воды при нагревании от 0 до 100оС поглощает 100 ккал тепла, а при испарении – еще 539 ккал. Водяной пар разбавляет воздух до содержания в нем 14-15% кислорода, в результате чего горение прекращается. Механическое действие струи воды заключается в сбивании пламени с горящих поверхностей. Тушение пожаров может проводиться с применением компактных струй воды, либо распылением воды. При горении горючих жидкостей, электропроводов, а также некоторых химических веществ вода не применяется, в связи с образованием вредных и взрывоопасных веществ, усиливающих горение.

Система подачи воды для тушения пожаров называется противопожарным водоснабжением. Воду для тушения пожара можно подавать при помощи автонасосов из водоемов, рек и т.п. или непосредственно из водопровода. Устройство противопожарного водоснабжения на предприятиях определяется нормами строительного проектирования. В соответствии с этими нормами на объектах устанавливают противопожарный водопровод, объединенный с производственным или хозяйственно-питьевым водопроводом.

Тушение пожаров с реакцией горения теплового характера обычно достигается увеличением потерь тепла в окружающую среду, физическими способами пожаротушения.

Тушение пожаров, протекающих по реакции горения цепного характера, легче достигается уменьшением выделений тепла реакции горения химическим способом. На практике горение при пожаре носит и тепловой и цепной характер, поэтому одновременно применяют оба способа пожаротушения.

Неустойчивость горения и его полная ликвидация достигается применением тех или иных огнетушащих веществ, которые взаимодействуют с зоной горения при пожаре. Пожаротушение с использованием этих веществ основано на физико-химическом эффекте, возникающим при их взаимодействии с зоной горения. Поэтому для различных способов пожаротушения предусмотрен определенный набор подобных веществ.

Для тушения пожаров широкое применение находят такие вещества, как вода, ее пары, а также другие жидкости, газы и твердые порошки некоторых веществ, обладающих наиболее эффективным пожаротушащим действием.

Хранение и применение этих веществ в условиях пожара должно быть безопасным для человека и не вызывать повреждения технологического оборудования.

Огнетушащие вещества выбирают в каждом конкретном случае с учетом протекания процесса горения, пожарной опасности и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов.

Наиболее целесообразные средства тушения в зависимости от характера горючих веществ и материалов приведены в таблице 17.

Таблица 17 – Рекомендуемые средства тушения

| Горючие вещества и материалы | Средства тушения |
| --- | --- |
| Нефтепродукты с температурой вспышки до 20оС (бензин, неполярные растворители и др.) | 1.При крупных проливах-пена, порошок ПСБ 2. В помещениях – объемное тушение 3. Небольшие очаги – ПСБ, СО2 |
| Нефтепродукты с температурой вспышки выше 20оС (керосин, дизельное топливо, мазут, масло, лаки и т.п.) | 1. При крупных проливах пенопорошок ПСБ, распыленная вода 2. В помещениях – объемное тушение, пена, распыленная вода 3. Небольшие очаги – ПСБ, СО2, вода |
| Водорастворимые производные углеводородов (спирты, ацетон, эфир и т.д.) | 1. При крупных проливах - распыленная вода, пена порошок 2. В помещениях – объемное тушение, пена, порошок ПСБ 3. Малые очаги – ПСБ, СО2, вода |
| Твердые углеродосодержащие материалы (древесина, бумага, каучуки, пластмассы, хлопок и т.п.) | Вода со смачивателями, пена, порошок ПСБ |
| Пыли органических материалов (пластмасс, красителей и т.п.) | Распыленная вода со смачивателем |
| Кремнийорганические соединения (мономеры, полимеры и др.) | 1. Распыленная вода, порошок ПСБ и СИ-2 2. В помещениях – объемное тушение, распыленная вода, порошки |
| Углеводородные газы (метан, пропан и т.п.) | Объемное тушение, охлаждение водой |
| Сжиженные углеводородные газы | Объемное тушение, порошок ПСБ, охлаждение водой |
| Водород | Объемное тушение комбинированным составом, охлаждение |
| Металлы (щелочные, щелочноземельные) | Порошок ПГС, объемное тушение комбинированным составом (N2+CO2) |
| Аммонийорганические соединения | Порошок СК-2, разбавленные растворы-распыленной водой |
| Литийорганические соединения | Порошок СЧИ-2, СО2 |

Одним из перспективных направлений, обеспечивающих пожарную безопасность объектов, является установка противопожарной автоматики – спринклерных и дренчерных установок.

Спринклерные установки предназначены для быстрого автоматического тушения и локализации очага пожара, когда в качестве огнегасящего вещества можно использовать воду.

В спринклерных установках в качестве огнегасящего средства может быть использована и воздушно-механическая пена.

В зависимости от температуры в защищаемых помещениях спринклерные установки подразделяются на водяные, воздушные и воздушно-водяные.

Воздушные спринклерные установки устанавливаются в неотапливаемых зданиях. Трубопроводы этой системы заполнены сжатым воздухом. При вскрытии спринклерной головки воздушной системы после выхода в сеть поступает вода и тушит очаг горения.

Воздушно-водяные системы представляют собой сочетание воздушной и водяной спринклерных установок. Приведение в действие спринклерной установки производится автоматически за счет расплавления легкоплавкого замка спринклерной головки.

Дренчерные установки предназначены для автоматического и дистанционного тушения пожара водой. В автоматических дренчерных установках подача воды в сеть достигается при помощи установки клапана группового действия. При пожаре замок расплавляется, трос обрывается, клапан под давлением воды открывается и вода поступает в дренчеры. В отличие от спринклерных в дренчерных установках распылители воды (дренчеры) находятся постоянно в открытом состоянии.

Тушение огня осуществляется с использованием различных огнегасительных веществ. Для тушения легковоспламеняющихся жидкостей широкое применение получили химические и воздушно-механические пены.

Инертные газы (СО2 и N2) и пары – эффективные огнегасительные вещества. Смешиваясь с горючими парами и газами, они понижают концентрацию кислорода и способствуют прекращению горения большинства горючих веществ. Инертные газы и водяной пар используют для тушения пожаров в закрытых помещениях, а также на открытой местности при небольшой площади горения.

К твердым (порошковым) огнегасительным веществам относятся хлориды щелочных и щелочно-земельных металлов, двууглекислая и углекислая сода, твердая двуокись, песок, сухая земля и т.п. Огнегасительное действие этих веществ заключается в том, что они своей массой, особенно при плавлении, изолируют зону горения от горючего вещества.

Для тушения пожаров применяются также водные растворы двууглекислой и углекислой соды, поваренной соли, глауберовой соли, хлористого аммония, бромэтила и др. Водные растворы солей обладают огнегасительным действием: выпадая из раствора, они образуют на поверхности горящего вещества изолирующие пленки и при этом выделяют инертные огнегасительные газы.

Широкое распространение для тушения пожаров всех видов нефтепродуктов и других горючих веществ получают огнегасительные составы на основе галлоидированных углеводородов (бромистого этила, тетрафтордибромэтана).

Огнегасительные вещества могут подаваться в очаг горения стационарными и передвижными установками пожаротушения, а также с помощью огнетушителей. Огнетушители предназначены для тушения пожара с помощью различных огнегасительных веществ. В зависимости от огнегасительных веществ различают жидкостные, пенные, газовые и порошковые огнетушители.

Жидкостные и пенные огнетушители представляют собой металлический баллон, заполненный щелочной жидкостью, внутрь которой введена стеклянная или полиэтиленовая трубка (стакан), заполненная серной кислотой. Рычаг на крышке огнетушителя отводится на 1800 до упора. Предварительно иглой очищается отверстие впрыска огнетушитель опрокидывается кверху дном в результате открывается стакан с кислотой. Кислота, соединяясь со щелочной жидкостью, образует пену. Вследствие смешения кислоты со щелочью в баллоне происходит бурная химическая реакция с высоким давлением (до 4 атм), благодаря которому из огнетушителя через впрыск выбрасывается струя пены длиной от 8 до 12 м. Продолжительность действия огнетушителя примерно 60 с. Преимущество пенных огнетушителей заключается в том, что пена гасит большинство горящих веществ, в том числе горящие жидкости (масла, керосин, бензин, нефть). В практике получили распространение ручные пенные химические огнетушители ОПХ-5.

Для тушения электроустановок и приборов, находящихся под током, а также многих твердых и жидких горючих веществ применяются углекислотные огнетушители типа ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8.

Для борьбы с пожарами важное значение имеет своевременные сообщения о возникновении пожара. Для сообщения о пожаре широкое распространение получили электрическая и автоматическая системы сигнализации.

Успешная борьба с возникшим пожаром зависит от быстрой и точной передачи сообщения о пожаре и месте его возникновения местной пожарной команде. Для этого могут быть использованы электрические (ЭПС), автоматические (АПС), звуковые системы пожарной сигнализации, к которым относят гудок, сирену и др. Как средство пожарной сигнализации используется телефон и радиосвязь.

Основными элементами электрической и автоматической пожарной сигнализации являются извещатели, устанавливаемые на объектах, приемные станции, регистрирующие начавшийся пожар, и линейные сооружения, соединяющие  извещатели с приемными станциями. В приемных станциях, расположенных в специальных помещениях пожарной охраны, должно вестись круглосуточное дежурство.

Надежная пожарная связь и сигнализация играет важную роль в своевременном обнаружении пожаров и вызове пожарных подразделений к месту пожара. По назначению пожарная связь разделяется на три вида:

- связь извещения

- диспетчерская связь

- связь на пожаре

В настоящее время на предприятиях используют лучевую и кольцевую электрическую пожарную сигнализацию.

Лучевая пожарная сигнализация ТОЛ-10/50 применяется на предприятиях с круглосуточным пребыванием людей и обеспечивает прием сигналов, телефонный разговор с извещателем, пуск стационарных огнегасящих установок.

Кольцевая пожарная сигнализация ТКОЗ-50 рассчитана на 50 извещателей ручного действия. Станция обеспечивает прием сигнала, фиксирование его записывающим прибором и автоматическую передачу сигнала в пожарную часть.

В помещениях с некруглосуточным пребыванием людей устанавливают автоматические пожарные извещатели. Срабатывающим фактором у этих извещателей являются дым, теплота, свет или те и другие факторы вместе взятые.

На территории предприятий применение открытого огня (костры, факелы) запрещается. Все производственные, служебные, складские и вспомогательные здания и помещения должны постоянно содержаться в чистоте. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы не разрешается загромождать различными предметами и оборудованием. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из здания.

Запрещается использовать чердачные помещения в производственных целях и для хранения материальных ценностей. Чердачные помещения должны быть постоянно закрыты на замок. Ключи от этих замков должны храниться в определенном месте, доступном для их получения в любое время суток. Деревянные конструкции чердачных помещений обрабатывают огнезащитным составом.

Перепланировка любых помещений может производиться по проекту, согласованному с местными органами Государственного пожарного надзора.

В производственных и административных зданиях запрещается:

-  допускать к работе лиц, не прошедших противопожарный инструктаж,

- устанавливать на путях эвакуации производственное оборудование, мебель, шкафы, сейфы и другие предметы;

- оставлять помещения с неубранными бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями;

- оставлять после окончания работы включенные в электросеть нагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и тому подобное;

- применять бытовые электронагревательные приборы (электрические чайники, кипятильники, утюги, плитки и тому подобное) в местах, не отведенных для этой цели;

- сушить и хранить материалы на приборах центрального отопления;

- хранить и применять без присмотра легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- пользоваться электропроводкой с поврежденной  изоляцией, а также  неисправными электроустановочными изделиями (розетками, выключателями, и т.д.);

- обертывать электросветильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

- обивать стены служебных помещений тканями, не пропитанными  огнезащитным составом;

- производить отогревание замерзших труб различных систем паяльными лампами и любым другим способом с применением открытого пламени;

- хранить бумажную макулатуру;

- содержать в неисправном состоянии световые указатели «ВЫХОД».

Курение допускается только в отведенных местах, оборудованных урнами для окурков и емкостями с водой. В этих местах должны быть вывешены надписи «Место для курения».

Электрические сети и электрооборудование должны отвечать требованиям правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

Наибольшее число пожаров на предприятиях связано с нарушением правил электротехнических установок и устройств. В большинстве случаев пожары возникают в результате коротких замыканий в электрических цепях, перегрузок проводов и электрических машин токами на которые они не рассчитаны, искрообразования. Важнейшим условием обеспечения пожарной безопасности электротехнических установок является правильный выбор электрооборудования в зависимости от среды помещения, в которой оно должно эксплуатироваться.

В помещениях с нормальной окружающей средой сопротивление изоляции электропроводок измеряют не реже одного раза в год, в сырых помещениях, а также в помещениях с едкими газами и парами – не реже двух раз в год. Переносные электролампы, переносной электроинструмент должны подключаться к сети шланговым проводом, со специальным штепсельным разъемом, имеющим заземляющий контакт.

В каждом помещении, которое по окончании работ закрывается, все электричество обесточивается. Под напряжением может оставаться только дежурное освещение. Ответственность за техническое состояние и контроль за эксплуатацией, своевременным и качественным ремонтом отопительных установок по предприятию возлагается на главного энергетика, а в цехах – на начальника цехов.

Перед началом отопительного сезона котельные, калориферные установки  и приборы местного отопления должны быть отремонтированы. Не допускается складывать спецодежду, промасленную ветошь, горючие материалы на нагревательные приборы и трубопроводы отопления. Спецодежду сушить, только в специальных помещениях.

Правильно рассчитанная и выполненная вентиляционная установка уменьшает опасность возникновения пожаров, так как исключает возможность образования пыле-, газовоздушных концентраций, опасных в пожарном отношении. Неправильное устройство или нарушение правил эксплуатации систем вентиляции может служить источником быстрого распространения огня. Причиной пожаров в системах вентиляции может быть объединение в вытяжных воздуховодах определенных огнеопасных веществ, которые объединять недопустимо.

ГЛАВА 8

ГАЗОСПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА И СРЕДСТВА

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

В химической промышленности применение индивидуальных средств защиты в ряде случаев имеет решающее значение для обеспечения безопасности труда: при ликвидации аварий, ремонтных работах внутри аппаратов, цистерн, результатов и в колодцах; при выполнении операций, связанных с выделением вредных газов, паров, пыли, дроблением твердых материалов (каустика, минералов, угля), розливом кислот и щелочей; проведении работ, связанных с тепловой радиацией, с радиоактивными и ионизирующими излучениями и др.

Индивидуальными средствами защиты являются: спецодежда, белье, спецобувь, головные уборы, перчатки и рукавицы, фартуки и пр., противогазы и респираторы, защитные очки, противошумные устройства, защитные пасты и мази для предупреждения профессиональных заболеваний кожи, предохранительные пояса и электрозащитные средства.

8.1 Спецодежда

В химической промышленности спецодежда имеет разнообразное назначение и в соответствии с этим изготавливается из различных материалов и разного покроя. Однако во всех случаях она должна надежно защищать от производственных вредностей, обеспечивать нормальную терморегуляцию организма, быть удобной, не стесняющей и хорошо очищаться от загрязнений.

Пользование спецодеждой в производственных условиях обязательно. Спецодежда выдается работающим бесплатно и составляет собственность предприятия.

8.2 Защитные пасты (мази), моющие и очищающие средства

Для защиты кожного покрова рабочих, особенно открытых частей тела (лица, шеи, иногда рук), и профилактики кожных заболеваний, наряду с защитной одеждой и средствами личной гигиены, применяют различные защитные (барьерные) пасты, мази и специальные моющие и очищающие средства.

Мази по своему назначению делятся на две группы:

1) для защиты от жиров и масел, нефтепродуктов, растворителей, лаков, смол, различных углеводородов и органических веществ;

2) для защиты от воды, водо-маслянных эмульсий, водных растворов кислот, щелочей, солей и других веществ.

Мази первой группы – гидрофильные вещества, легко смачиваемые водой и растворимые в ней. К ним относятся: паста ХИОТ-6, мазь Селисского, пленкообразующие гидрофильные мази.

Мази второй группы содержат в основном гидрофобные вещества и защищают кожу от водных растворов различных вредных веществ. К ним относятся: цинкостеаратная мазь № 1 Селисского и ее модификация – мазь № 2, паста Чумакова, паста ИЭР-2, защитный силиконовый крем для рук. Для защиты кожи от пека, ультрафиолетовой и интенсивной солнечной радиации применяют противопековую пасту ХИОТ и пасту Шапиро, пасту ЦНИЛГИС-1, пудру ЦНИЛГИС-6 и др.

Почти все мази после нанесения тонким слоем на кожный покров высыхают через несколько минут, препятствуя контакту кожи с вредными веществами. Невысыхающие мази заполняют поры кожи и образуют на ее поверхности тонкий слой, препятствующий контакту веществ с кожей.

Для удаления загрязненных и окрашивающих кожу веществ, трудно смываемых водой с мылом, применяют специальные м о ю щ и е   в е щ е с т- в а   и   о ч и с т и т е л и   к о ж и.

В настоящее время получили распространение синтетические моющие вещества (детергенты), имеющие ряд преимуществ перед мылом. Они отличаются высокими смачивающими, эмульгирующими и моющими свойствами и устойчивостью к кислотам и жесткой воде. Наибольшее применение получили: моющее средство «Прогресс», сульфонат, сульфонол НП-1, изоляторы А и Б, вспомогательные вещества ОП-7 и ОП-10, эмульгатор «Авироль».

Очистка кожи от органических красителей и пигментов производится специальными составами.

Выдачу, хранение и применение профилактических мазей и моющих средств на производстве организует административно-технический персонал при участии и контроле медицинской службы предприятия.

8.3 Защита органов дыхания

При наличии в воздухе промышленных предприятий вредных веществ в виде  газов, паров или аэрозолей (дым, туман, пыль) для защиты органов дыхания применяют противогазы или респираторы.

По принципу защитного действия промышленные противогазы подразделяются на две основные группы: фильтрующие и изолирующие. В фильтрующих противогазах, самоспасателях и респираторах вдыхаемый воздух очищается от вредных веществ при прохождении его через сорбенты (поглотители) и фильтры. Устройство и применение изолирующих противогазов основано на принципе полной изоляции органов дыхания от воздушной среды в рабочей зоне.

Фильтрующие противогазы, самоспасатели и респираторы могут служить для защиты органов дыхания в тех случаях, когда в окружающей атмосфере содержится не менее 16-18% кислорода, а концентрация вредных примесей не слишком велика и состав их известен. Они обеспечивают длительную защиту только от малолетучих веществ, температура кипения которых 50оС и выше. В производствах, где применяются или получаются сжиженные газы, а также жидкости с низкими температурами кипения, время защитного действия фильтрующих противогазов весьма ограничено. Фильтрующие противогазы защищают также лицо и глаза носителя.

Промышленный фильтрующий противогаз состоит и двух основных частей: а) противогазной коробки, содержащей сорбенты и в некоторых случаях аэрозольный фильтр, и б) лицевой части.

В качестве лицевой части промышленного противогаза применяется резиновая шлем-маска ШМП пяти размеров: 0; 1; 2; 3; 4. Лицевая часть имеет два круглых смотровых стекла, клапанную коробку, в которой размещены вдыхательный и выдыхательный клапаны, и резиновую гофрированную трубку, присоединенную одним концом к клапанной коробке и другим – к противогазовой коробке. Готовый для использования противогаз носят в специальной сумке. Общий вид промышленного фильтрующего противогаза большого габарита показан на рисунке 43.

В последние годы все большее применение противогазы малого габарита, в которых небольшая противогазовая коробка присоединяется непосредственно к лицевой части.

При пользовании противогазом вдыхаемый человеком воздух поступает в противогазовую коробку (через отверстие в дне), где  очищается сначала от аэрозолей (если в коробке есть фильтр), затем от газо-, и парообразных токсичных

загрязнений, улавливаемых

специальными сорбентами.

Рисунок 43 – Фильтрующий промышленный противогаз:

1-резиновый корпус шлем-маски; 2-смотровое стекло; 3-клапанная коробка; 4-гофрированная трубка; 5-противогазовая коробка.

Аэрозольный фильтр обычно представляет собой складчатую конструкцию из плотного фильтрующего

картона.

Фильтрация твердых и жидких аэрозолей происходит в извилистых каналах, образующихся в картоне при переплетении тонких волокон различных материалов в процессе его изготовления.

Основным сорбентом (поглотителем) газов и паров в противогазовых коробках служит гранулированный активный уголь с зернами размером 1,5 – 2 мм.

При необходимости активный уголь пропитывается различными химическими добавками. Например, для поглощения паров ртути активный уголь насыщают хлором, для поглощения аммиака (и сероводорода) активный уголь пропитывают медным купоросом и т. д.

Для защиты от окиси углерода применяют гопкалит (зерна из смеси окиси меди и двуокиси марганца), обладающий способностью окислять СО до СО2. Так как гопкалит обладает этой способностью только в сухом состоянии, вдыхаемый воздух предварительно проходит через слой осушителя, расположенный в той же коробке. Очищенный воздух через гофрированную трубку и вдыхательный клапан поступает в лицевую часть противогаза. Вдыхаемый воздух при помощи обтекателей омывает смотровые стекла, уменьшая тем самым их запотевание, и поступает в органы дыхания. Выдыхаемый воздух выходит из-под лицевой части наружу через выдыхательный клапан.

Противогазовые коробки специализированы по назначению и отличаются между собой составом шихты (сорбентов), а по внешнему виду маркировкой и окраской. В таблице 18 приведена номенклатура промышленных противогазов большого габарита.

Таблица 18 – Номенклатура промышленных противогазов

| Марка | Опознавательная окраска | Перечень вредных веществ, от которых обеспечивается защита |
| --- | --- | --- |
| А В Г Е КД СО М БКФ | Коричневая Коричневая с белой вертикальной полосой Желтые Желтая с белой вертикальной полосой Черная и желтая Черная и желтая с белой вертикальной полосой Черная Черная с белой вертикальной полосой Серая Серая с белой вертикальной полосой Белая Красная Защитная с белой вертикальной полосой | Органические пары (бензол, ксилол, ацетон, бензин, керосин, сероуглерод, толуол, эфиры, анилин, нитросоединения бензола и его гомологов, галоидоорганические соединения и др.) То же, а также пыль, дым и туман Кислые газы (сернистый газ, хлор, хлороводород, окислы азот, сероводород, синильная кислота, фосген и др.) То же, а также пыль, дым и туман Пары ртути То же, также пыль, дым и туман Мышьяковистый и фосфористый водород То же, а также пыль, дым и туман Аммиак и смесь аммиака с сероводородом То же, а также пыль, дым и туман Окись углерода Органические пары, кислые газы, мышьяковистый и фосфористый водород, аммиак, сероводород, окись углерода (но с небольшим временем защиты) Кислые и органические пары и газы в присутствии дыма, пыли и тумана |

Самоспасатели являются фильтрующими  средствами защиты органов дыхания рабочих горнорудной промышленности от окиси углерода. В самоспасателе СП-55-МП вместо лицевой части применен загубник, через который очищаемый воздух поступает в рот. Нос зажимается специальным зажимом. Такая система допустима только на короткое время пользования.

Фильтрующими респираторами принято называть небольшие фильтры, расположенные на полумаске, отделяющей от загрязненной атмосферы только органы дыхания. По назначению респираторы разделяются на противопылевые, газовые и универсальные. Особенно широкое распространение получили противопылевые респираторы. Наиболее эффективными из них являются респираторы типа Ф-62Ш, применяемые при выполнении тяжелой работы и при больших концентрациях пыли, респиратор У-2К – при работе средней тяжести и средних концентрациях пыли и респиратор «Лепесток» - для одноразового использования (рисунок 44, а, б, в).

Респиратор Ф-62Ш (задерживает 99,9% пыли, содержащейся во вдыхаемом воздухе) представляет собой резиновую полумаску (рисунок 44, а), а в переднюю часть которой монтируется съемная пластмассовая коробка с размещенным в ней сменным аэрозольным фильтром из мягкого фильтрующего материала, собранного в концентрические складки. В нижней части полумаски находится выдыхательный клапан. Другие марки респираторов этого типа снабжены двумя аэрозольными фильтрами, размещенными в съемных пластмассовых коробках, которые монтируются на полумаске с правой и левой ее стороны.

Рисунок  44 - Респираторы (общий вид):

а – Ф-62Ш; б – У-2К; в – «Лепесток».

Очень удобен в пользовании мягкий респиратор малого веса У–2К (рис. 44, б). Полумаска его выполнена из мягкого фильтрующего материала и покрыта слоем поролона. Внутренняя часть полумаски выполнена из полиэтиленовой пленки, обеспечивающей хорошие гигиенические свойства респиратора. Последний имеет два вдыхательных клапана, расположенных на внутренних боковых поверхностях, и выдыхательный клапан, находящийся в передней части. Респиратор У-2К задерживает 99,9% пыли, содержащейся во вдыхаемом воздухе.

Удобен в пользовании и обеспечивает хорошую очистку респиратор очень малого веса «Лепесток» (рисунок 44, в), который, однако, пригоден только для кратковременной защиты (2 – 6 ч).  Респиратор  представляет собой кусок мягкого фильтрующего материала с небольшим каркасом из пластмассы.

Газовые респираторы предназначаются для защиты органов дыхания при небольших концентрациях в воздухе паро- и газообразных веществ, не действующих на глаза.  Газовый респиратор Ф-57 (рисунок 45, а) представляет собой резиновую полумаску с двумя резиновыми муфтами по бокам. В муфты вставляют сменные цилиндрические патроны, выполненные из картона или пластмассы и снаряженные тем или иным сорбентом.

При наличии в воздухе небольших количеств вредных газов (паров) и пыли применяют универсальные респираторы. Универсальный респиратор РУ-60 (рисунок 45, б) представляет собой резиновую полумаску со сменными противогазовыми патронами из  дюраля, снаряженными сорбентом и аэрозольным фильтром. Газовые и универсальные респираторы можно выпускать различных марок: А, В, Г, Е и КД (см. таблицу 18).

Рисунок – 45  Газовые и универсальные респираторы:

а – газовый Ф-57; б – универсальный РУ-60.

И з о л и р у ю щ и е устройства в отличие от фильтрующих полностью изолируют органы дыхания человека от окружающего воздуха. Поэтому их можно применять при недостатке кислорода в воздухе (менее 16%), при больших концентрациях вредных веществ, а также в тех случаях, когда состав вредных веществ неизвестен.

К изолирующим устройствам относятся: кислородные изолирующие приборы, изолирующие самоспасатели, шланговые противогазы.

Изолирующие противогазы состоят из лицевой части, дыхательного мешка и регенерирующего устройства.

Принцип действия изолирующего противогаза (или самоспасателя) состоит в том, что воздух, вдыхаемый и выдыхаемый человеком, проходит по замкнутой системе. Выдыхаемый воздух поступает в регенерирующее устройство. В одних регенерирующих устройствах СО2, содержащаяся в выдыхаемом воздухе в количестве 3 – 4 объемн. %, а также пары воды поглощаются специальным поглотителем, а необходимое количество кислорода добавляется из баллончика. В других устройствах применяются специальные сорбенты, которые поглощают СО2 и пары воды и одновременно выделяют требуемое количество кислорода.

Очищенный воздух собирается в резиновый дыхательный мешок и затем вдыхается человеком.

Кислородные изолирующие приборы – сложные и довольно тяжелые устройства. Например, кислородный изолирующий прибор КИП-5 весит около 11 кГ. Пользоваться им и другими изолирующими могут только здоровые и хорошо обученные люди. Изолирующие самоспасатели построены по принципу изолирующих противогазов, но вместо лицевой части имеют загубник и носовой зажим. Изолирующие самоспасатели ШС-63 предназначены для защиты рабочих горнорудной промышленности и рассчитаны на 60 мин действия при работе средней тяжести. Вес самоспасателя ШС-63 около 4 кг.

Шланговые противогазы состоят из лицевой части и присоединенного к ней длинного и прочного шланга с внутренним диаметром 25 мм. Шланговые противогазы делятся на два типа: самовсасывающие ПШ-1 и с принудительной подачей воздуха ПШ-2.

Пользуясь шланговым противогазом ПШ-1 с длиной шланга 10 м, человек сам засасывает при дыхании воздух через шланг, конец которого должен находиться в чистой зоне. Если забор чистого воздуха необходимо делать из удаленных точек или когда в рабочей зоне содержатся особо токсичные вещества и примеси неизвестного состава, применяют шланговые противогазы ПШ-2 с длиной шланга 20 м и более; чистый воздух в таких случаях подается в шланг при помощи воздуходувки с ручным или электрическим приводом.

Разновидностью шланговых противогазов являются л и н е й н ы е противогазы, в которых по системе воздухопроводов в лицевую часть подается сжатый воздух, нагреваемый компрессором. Предварительно сжатый воздух очищают от тумана масла и других примесей и снижают его давление до допустимой величины.

Шланговые противогазы дополняют спасательными поясами с веревкой.

Шланговые противогазы отличаются простотой, и пользование ими требует относительно небольшой тренировки. Они применяются в тех случаях, когда работающему не надо передвигаться на большое расстояние (работы производятся в небольших резервуарах, колодцах, цистернах, приямках, боксах, кабинах и т. д.).

Как фильтрующие, так и изолирующие противогазы обеспечивают защиту только органов дыхания, лица и глаз. Поэтому при наличии в воздухе вредных веществ, действующих на кожу или через кожу, необходимо пользоваться, кроме того, и соответствующей спецодеждой.

8.4 Защита глаз

Глазные травмы составляют от 5 до 15% общего количества производственных травм. Большая часть травм вызывается механическими повреждениями глаз на вспомогательных и ремонтных работах, химическими и термическими ожогами глаз и вредным воздействием лучистой энергии.

Механические повреждения глаз наблюдаются преимущественно у слесарей, токарей, кузнецов при разлете частиц металла, окалины, стружки и наждачных кругов, а также у аппаратчиков при дроблении, размоле и сушке твердых веществ.

Возможны ожоги глаз брызгами раскаленных, расплавленных и нагретых до высокой температуры веществ, ожоги горячими парами и газами и при электротехнических работах.

Большую опасность для глаз представляют щелочи, а также кислоты, особенно азотная.

Ряд веществ раздражающего действия (хлор, аммиак, акролеин, сернистые соединения, формальдегид и др.) вызывают воспалительные процессы разной длительности и тяжести.

Химические и тепловые ожоги глаз наблюдаются при несоблюдении мер защиты против действия ультрафиолетовых и инфракрасных (тепловых) лучей, например при работе у печей в электротермических процессах (производстве карбида кальция, желтого фосфора, цианистого натрия и др.), при электро- и газосварочных работах, при пользовании кварцевыми лампами и т. д.

Профилактическую работу по борьбе с глазным травматизмом на производстве, а также расследование случаев глазных травм следует проводить с участием врача-окулиста.

Основными причинами травматизма глаз являются несоблюдение правил безопасности, неисправность оборудования, неудовлетворительное освещение, недостаточность инструктажа и надзора за работами.

При невозможности исключить травматизм глаз путем рационализации, механизации и автоматизации производственного процесса  решающее значение приобретают средства индивидуальной защиты: очки и полумаски, ручные, наголовные и наплечные щитки специального назначения, а также шлемы и маски, защищающие одновременно глаза и органы дыхания, светофильтры из цветного стекла, окрашенной пластмассы и др.

В таблице 19 приведены средства защиты глаз применительно к наиболее распространенным в химической промышленности производственным операциям.

Таблица 19 – Средства защиты глаз

| Операции | Причина и характер возможных повреждений глаз | Рекомендуемый тип очков или других средств защиты глаз |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| З а щ и т а о т м е х а н и ч е с к и х п о в р е ж д е н и й о ж о г о в |  |  |  |
| Дробление колчедана, угля и других пород Станочные работы Обработка металлов скоростными методами (при отсутствии средств защиты на самом оборудовании) Пескоструйные работы Работа на открытом воздухе в условиях сухого и жаркого климата То же, но в условиях яркого солнечного света Работа с индифферентными пылящими веществами (песок, цемент и др. | Отлетание крупных осколков, угрожающих прочности стекол Отлетание частиц обрабатываемого материала Отлетание раскаленных частиц с большой скоростью Отлетание песка с большой скоростью Действие пыли и ветра Действие пыли и яркого солнечного света, ультрафиолето-вых лучей Засорение глаз пылью | Очки закрытого типа С-33, сетчатые очки С-10, маски сетчатые и с прозрачным экраном Очки открытого типа С-2-бц и С-3-бц (с боковой защитой), очки с капроновой оправой ОЗК и О3Н Щиток наголовный с прозрачным экраном из негорючей пластмассы и козырьком, маска сетчатая, очки закрытого типа Шлем для пескоструйщиков с принудительной подачей воздуха Шоферские очки, очки спортивные с резиновой полумаской Очки солнцезащитные со стеклами-светофильтрами Очки шоферские коробчатые С-12-бц |  |
| З а щ и т а о т х и м и ч е с к и х о ж о г о в |  |  |  |
| Работа с кислотами, щелочами, фенолом, крезолом и другими едкими жидкостями и пылящими продуктами Дробление, размол, просеивание, насыпание, дозировка и развешивание ядовитых веществ Разлив опасных для глаз жидкостей | Возможность попадания брызг растворов и пыли едких веществ Вредное и опасное действие пыли, жидкостей на глаза и лицо | Очки ПО-3 герметичные с резиновой полумаской Противогаз или очки ПО-3 в комбинации с респиратором Очки ПО-2, противогаз соответствующей марки |  |
| З а щ и т а о т в р е д н ы х и з л у ч е н и й |  |  |  |
| Электросварочные работы(сварщики) Подсобные и вспомогательные работы при электросварке (слесари-прихватчики и др.) Работы с кварцевыми лампами, ртутными выпрямителями, на светокопировальных аппаратах и т.п. Газосварочные работы (сварка и резка металлов) Электротехнические работы (смена предохранителей при напряжении до 1000 в, резка и пайка кабелей, вскрытие муфт и др.) Обслуживание котельных (кочегары, шуровщики) при ручной загрузке | Действие ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Ослепляющее действие электрической дуги. Ожоги брызгами металлов. То же, но в более слабой степени Действие ультрафиолетового излучения, а также слепящего света Менее выраженное, чем при электросварке, действие лучей, отлетание брызг металла, искр и горячей окалины Брызги металлов и искр. Ослепляющее действие при коротких замыканиях и т.д. Действие лучистой энергии |  | Наголовная маска или ручной щиток ЩЭУ-1 с рамкой для стеклянного светофильтра Очки закрытые № 1879-М и 1880-М с кожаной полумаской со стеклами-светофильтрами марки В Очки для защиты от ультрафиолетового излучения УЛВ-М(взрослые) со стеклами-светофильтрами Очки шоферские со светофильтрами Очки закрытые 3 1879-М и 1880-М марки С-12 со светофильтрами марки Г Очки закрытого типа С-12 и др. со светофильтром Очки закрытого типа С-12 и др. со слабыми синими светофильтрами |

  - Газоспасательная служба

На химических предприятиях, где в результате аварии, нарушения герметичности аппаратов, коммуникаций и резервуаров возможно внезапное выделение больших количеств взрывоопасных или ядовитых газов и паров, организуют газоспасательную службу. Ее помещения располагаются в производственной зоне завода.

Основное назначение газоспасательной службы – контроль за наличием и исправным состоянием средств защиты органов дыхания, своевременный их ремонт и замена, инструктаж и обучение работающих на заводе пользованию средствами индивидуальной защиты, проведение тренировочных занятий, учет газоопасных мест и выполнение отдельных сложных аварийных работ в местах опасных по содержанию газа, производство спасательных работ при авариях.

Газоспасательные части снабжаются необходимыми средствами связи и транспорта, а также средствами по оказанию первой помощи при отравлениях (ингаляционные аппараты, приборы для производства искусственного дыхания и др.).

Работники газоспасательных частей осуществляют контроль за состоянием воздушной среды в производственных цехах и на территории предприятия. Анализы выполняют лаборанты-химики в специальной лаборатории при газоспасательной части или в центральной заводской лаборатории.

Работники газоспасательной службы ведут учет всех газо-, паро- и пылеочистных сооружений на заводе, а также контроль за правильным использованием их.

Работники станции систематически проверяют эффективность действия улавливающих систем, следят за тем, чтобы работа не проводилась в атмосфере вредных газов и чтобы в атмосферу не попадали газы, минуя улавливающие устройства.

На основании данных о загрязнении атмосферы завода и цехов работники техники безопасности и газоспасательной службы представляют руководству завода свои соображения и предложения по ликвидации этих загрязнений.

На предприятиях, где имеется опасность выделения вредных и взрывоопасных газов, но в которых газоспасательные части не созданы, организуются добровольные газоспасательные дружины (ДГСД); они могут быть организованы также в помощь постоянным газоспасательным частям.

ГЛАВА 9

РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА

ПРОИЗВОДСТВЕ

9.1 Специальные расследования и учет групповых тяжких и смертельных несчастных случаев

Специальное расследование и учет групповых, тяжелых и смертельных несчастных случаев, требуют наиболее глубокого расследования их причин и принятия эффективных мер по предупреждению травм.

Комплекс мероприятий, разрабатываемых на основе анализа каждой такой травмы, должен быть исчерпывающим по содержанию и гарантирующим от подобных несчастных случаев не только в той организации, где он произошел, но и во всех других ей подобных  [38].

К категории случаев, требующих специальных расследований, отнесены групповые, тяжелые и смертельные травмы. К групповым относятся такие случаи, когда в результате одного и того же происшествия или его последствий пострадало два человека или более. Не имеет значения, насколько серьезно они пострадали. Важен сам факт, что полученные ими травмы вызывали у каждого потерю трудоспособности не менее чем на один день.

Следует иметь в виду, что групповые случаи могут одновременно быть и тяжелыми и смертельными. Это ничего не меняет ни в порядке расследования, ни в учете подобных случаев, но, безусловно, должно приниматься во внимание во время работы комиссии.

В отдельных случаях при групповых травмах (авариях) с человеческими жертвами могут назначаться правительственные комиссии для расследования причин происшествия. При этом по согласованию профсоюза технический инспектор может быть включен в число ее членов. Однако участие в правительственной комиссии не избавляет технического инспектора от составления акта расследования и заключения по групповому несчастному случаю, хотя при работе над этими документами он и использует все уже имеющиеся материалы (итоговый документ комиссии, заключения экспертов, объяснения и т.д.).

Тяжелые несчастные случаи, которые влекут за собой длительную утрату трудоспособности, а в ряде случаев и инвалидности, представляют особую социальную опасность. Именно поэтому для них установлен такой же порядок расследования и учета, как и для смертельных случаев. Заключение о степени тяжести травмы или острого отравления (которое расследуется, так же, как и тяжелые травмы) должно давать медицинское учреждение: поликлиника, медсанчасть, больница – по запросу организации, где работает пострадавший.

Получение справки о состоянии больного и тяжести травмы от органов здравоохранения требует определенного времени, а наметить порядок расследования несчастного случая бывает необходимо немедленно, поэтому администрация в большинстве случаев должна принимать соответствующее решение. Справка от медицинского учреждения запрашивается в наиболее сложных случаях, а также тогда, когда администрация пришла к выводу, что травма легкая и специального расследования проводить не надо.

Если у администрации нет точной уверенности, что полученная работником травма является легкой, то следует проводить специальное расследование и до получения заключения от врачей считать условно данный случай тяжелым.

О несчастных случаях, происшедших на объектах, подконтрольных Госгортехнадзору или Энергонадзору, сообщение направляется в их местные органы  [20-27].

Так как до прибытия на место происшествия представителей ряда компетентных органов (технической инспекции, Госгортехнадзора, Энергонадзора или вышестоящей организации) специальное расследование производиться не может, особое значение приобретает быстрота сообщения о происшедшем несчастном случае.

В пределах строительной площадки или на территории предприятия сообщение может быть передано руководителю организации или завода по телефону, по местному радио или через посыльного. При этом следует иметь в виду, что это сообщение должно быть не только оперативным, но и официальным. Если сообщение передается по телефону (чаще всего в пределах города или области), то должно иметь форму телефонограммы, которая регистрируется в специальном журнале: указываются не только номера и содержание такой телефонограммы, но и кто ее передал, кто принял, число и время. Если сообщение передается нарочным, - то в виде почтограммы, под расписку организации, куда почтограмма адресована. Такой порядок исключит возможность недоразумений, в том числе обвинений в несвоевременности сообщения.

На технического инспектора возложена обязанность возлагать комиссию по проведению специального расследования, в которую входят представители администрации, соответствующего комитета профсоюза и руководители вышестоящей организации.

После получения извещения о групповом, тяжелом и смертельном несчастном случае, который подлежит специальному расследованию, технический инспектор должен срочно выехать на место происшествия. На всю работу по проведению расследования и оформлению всей документации отводится в соответствии с Положением не более 7 дней. Такой относительно небольшой срок установлен с учетом необходимости скорейшего получения результатов расследования и разработки мероприятий по предупреждению аналогичных случаев. Кроме того, с течением времени бывает все труднее установить истинную картину происшествия, так как постепенно меняется обстановка, исчезают последствия аварии, восстанавливается технологический цикл, постепенно теряются подробности в показаниях свидетелей. Таким образом, оперативность является одним из обязательных условий качественного расследования несчастного случая.

Перед комиссией, проводящей специальное расследование тяжелого, группового или смертельного несчастного случая, ставится задача восстановить все обстоятельства, предшествующие несчастному случаю, установить его причины (как технические, так и организационные) и определить меры, принятие которых может исключить в дальнейшем подобные травмы.

Чтобы своевременно и качественно провести специальное расследование, комиссии необходимо:

- внимательно изучить место происшествия, расположение и состояние строений, оборудования, машин, механизмов;

- определить, чем был занят пострадавший в момент несчастного случая, убедиться, действовал ли он в строгом соответствии с производственной Инструкцией и, если нет, то выяснить, что явилось причиной отступления.

Необходимо отметить, что, несмотря на возросшую за последние годы техническую сложность строительного производства и внедрение целого ряда новых технологических процессов в промышленности строительных материалов, комиссии, проводящие расследование все еще редко прибегают к помощи специалистов-экспертов. Вместе с тем широкое внедрение в строительство крупноразмерных элементов, новых синтетических материалов, мощных и высокоэффективных машин и других прогрессивных технических решений требует глубоких и разносторонних знаний от лиц, проводящих расследование тяжелых, групповых и смертельных травм.

В ряде случаев помимо руководителя вышестоящей организации (управляющего или главного инженера треста) по поручению руководства участие в специальном расследовании принимают представители министерства, например, начальник отдела техники безопасности или начальник технического отдела. Было бы  неправильным, если  бы председатель комиссии, не имея каких либо особых причин, вдруг запротестовал против их участия в расследовании.

Вместе с тем, в состав комиссии, проводящей специальное расследование, иногда включаются начальник цеха смены, прораб или мастер, что в большинстве случаев целесообразно, так как они, в первую очередь, являются лицами, показания которых помогают комиссии установить истинную картину происшествия.

Следует отметить в виду, что все участники специального расследования должны быть перечислены в акте, составляемом комиссией в качестве заключительного документа. Неправильно не включать в комиссию и не упоминать в таком важном документе, как акт, прибывших на расследование управляющего трестом.

Акт расследования является документом, который составляется коллегиально и предварительно обслуживается всеми членами комиссии.

Инспектор Госгортехнадзора, является председателем комиссии по расследованию и может принять окончательное решение единолично. Тот член комиссии, который не согласен с отдельными позициями акта расследования, в конце документа ставит свою подпись и делает рядом  отметку о том, что у него свое особое мнение по данному вопросу, которое он должен изложить в письменном виде и приложить к акту. В отдельных случаях особое мнение может иметь не один, а несколько членов комиссии, однако это не лишает такой документ, как акт расследования, его законной силы.

После того как составлен и подписан акт расследования, технический инспектор приступает к составлению заключения. Роль этого документа трудно переоценить. Давать такое заключение предоставлено право только техническому инспектору профсоюза. Это повышает роль официального представителя профсоюзов, требует безупречного знания вопроса, полной объективности в своих выводах. В своем заключении  технический инспектор обязан дать квалификацию происшедшего случая (связан или не связан с производством), определить его основные причины, указать виновных должностных лиц. Указывая основные причины происшествия, технический инспектор должен сослаться на конкретные пункты действующих на данном предприятии или в данной организации правил, которые были нарушены.

При составлении заключения технический инспектор не должен стараться определить степень вины каждого ответственного лица, так как это входит в компетенцию органов прокуратуры и суда. Не следует также критиковать деятельность медицинских  учреждений за некачественную помощь пострадавшему, применение недостаточно эффективных способов лечения и т.д.

Если несчастный случай произошел в результате аварий на производстве, в акт включаются дополнительно:

а) характеристика производства (наименование и тип машин и оборудования, основные параметры, заводской номер, завод-изготовитель, год изготовления и установки, дата последнего освидетельствования и обследования, а также назначенный срок освидетельствования);

б) категория и характер аварии;

в) статистические сведения: длительность простая (предполагаемая или фактическая), потери продукции предприятия (объекта), убыток, причиненный аварией (в тенге).

После окончания  расследования и оформления документов все материалы должны быть скомплектованы, пронумерованы, внесены в опись и размножены в необходимом количестве. Каждый экземпляр документа заверяется подписью ответственного лица и печатью организации.

Комплекты документов по результатам специального расследования групповых, тяжелых или смертельных случаев, направляемые в соответствующие инстанции, должны содержать:

- акт специального расследования, составленный и подписанный комиссией;

- акт о несчастном случае на производстве по установленной форме Н-1;

- схему места  происшествия со всеми необходимыми данными на момент несчастного случая, включая расположение самого пострадавшего и свидетелей;

- объяснения пострадавшего и свидетелей, а также должностных лиц с указанием выполняемых ими обязанностей и домашних адресов;

- фотографии места происшествия, оборудования или машины, на которой была получена травма, отдельные детали этого оборудования, представляющие интерес для следствия; при смертельных случаях – фотография пострадавшего;

- различные справки, характеризующие личность и производственную деятельность пострадавшего: о принятии на работу, направлении на участок, обучении, инструктаже по технике безопасности, о повышении или изменении квалификации и т.д.;

- должностные инструкции, инструкции по технике безопасности, распределение обязанностей  ответственных лиц (или соответствующие выписки из этих документов);

- письменные заключения экспертов или специалистов по всем вопросам, которые были им поручены;

- материалы о проведенных лабораторных испытаниях, исследованиях и соответствующие технические расчеты;

- данные соответствующих отделов (подразделений) организации о материальном ущербе в результате несчастного случая (составляются бухгалтерией совместно с отделом труда и зарплаты, производственно-техническим, главного механика и т.д.);

- медицинское заключение о характере повреждений и степени тяжести травмы (в случае смертельного исхода – заключение судебно-медицинской экспертизы о причине смерти). Наличие алкоголя у пострадавшего должно быть обязательно подтверждено лабораторным анализом.

Если технический инспектор профсоюза, обслуживающий данную организацию, по каким-либо чрезвычайным причинам (болезнь, отпуск, проведение другого специального расследования) и т.д. не может выехать на место происшествия, то расследование проводит другой технический инспектор по указанию главного технического инспектора (там, где он имеется) или руководства профкома. Там, где имеется только один технический инспектор, который в момент происшествия не может выехать для расследования, специальное расследование проводится без него. В этом случае целесообразно проведение расследования поручить внештатному техническому инспектору обкома профсоюза, возложив на него обязанности председателя комиссии.

Следует иметь в виду, что комиссия в этих случаях назначается не администрацией, а комитетом профсоюза. Именно поэтому председателем комиссии должен быть не представитель администрации (главный инженер, главный механик, начальник ПТО и т.д.), как это часто бывает на практике, а представитель комитета профсоюза (лучше всего – председатель комиссии охраны труда, заместитель председателя заводского комитета профсоюза, старший общественный инспектор по охране труда).

Комиссия, созданная комитетом профсоюза совместно с администрацией, должна провести специальное расследование так же тщательно и объективно, как и под председательством технического инспектора, и в те же сроки, т.е. за 7 дней. После окончания расследования на основании всех его материалов составляется акт специального расследования, который подписывается председателем комиссии и всеми ее членами. Материалы расследования размножаются в указанном выше порядке и передаются техническому инспектору, который после их внимательного изучения составляет свое заключение по данному случаю и вместе с материалами направляет заинтересованным организациям.

В тех случаях, когда тяжелая, групповая или смертельная травма произошла на объекте, подконтрольном Госгортехнадзору или Энергонадзору, а  соответствующий инспектор не смог принять участия в расследовании, комиссию возглавляет технический инспектор профсоюза, который и проводит расследование обычным порядком. Материалы расследования в этом случае направляются также в соответствующие управления Госгортехнадзора или Энергонадзора.

9.2 Методы анализа производственного травматизма

Усиленный интерес к методам анализа производственного травматизма проявляется со стороны многих инженерно-технических работников строительных организаций, научных работников и преподавателей высших и средних специальных учебных заведений. Практика показала, что именно анализ причин производственного травматизма и  профессиональных заболеваний способствует разработке наиболее эффективных мероприятий по обеспечению безопасности труда.

Несчастный случай, в значительной степени обусловливается не случайными стечениями обстоятельств, а недостаточным знанием правил техники безопасности, несовершенной технологией, неисправным состоянием или неправильной эксплуатацией строительных машин и инструмента и т.д.

В настоящее время наиболее эффективным научным методом познания производственного травматизма все еще остается изучение и анализ происшедших на производстве несчастных случаев. Выявление причин этих несчастных случаев, их характера и повторяемости, установление наиболее опасных видов работ и процессов, определение факторов, влияющих на возникновение травм, и степени этого влияния – вот неполный перечень задач, которые призван решить анализ.

Анализ травматизма дает возможность не только выявить основные причины и факторы, обусловившие несчастные случаи, но и установить общие тенденции свойственные производственному травматизму на данной стройке, в конкретной строительной организации, для отдельной отрасли строительного производства.

В промышленности для анализа травматизма наиболее часто пользуются статистическими и монографическими методами, взаимно дополняющими друг друга. Статистический способ изучения травматизма основан на обобщении информации, которая заложена в актах по форме Н-1, по отдельным однородным признакам: хронологическим показателям, квалификации и специальности пострадавших, видам строительно-монтажных работ и причинам, вследствие которых произошли несчастные случаи и др.

Пострадавшему и членам семей погибших для предъявлений соответствующих претензий о возмещении ущерба или назначении пенсии достаточно заверенной копии акта по форме Н-1 и заключения технического инспектора. Выдавать им на руки материалы специального расследования нет необходимости. Хотя акт по форме   Н-1 составляется совершенно независимо от всех остальных материалов специального  расследования и в его составлении принимают участие специалисты, не входящие в состав комиссии, проводящей специальное расследование, его содержание и выводы не должны отличаться от данных, приведенных в акте расследования, заключении и других документах специального расследования, иначе по требованию технического инспектора акт по форме Н-1 должен быть пересоставлен на основе материалов комиссии.

Областные и республиканские комитеты профсоюза, проводя анализ травматизма и разрабатывая соответствующие мероприятия, рассматривают не только материалы расследования групповых, тяжелых и смертельных случаев, но и акты по форме Н-1 на так называемые случаи общего травматизма. Более обширный информационный материал позволяет этим комитетам профсоюза более обоснованно намечать мероприятия по снижению травматизма не только в целом по области (краю, республике), но и по каждой организации, входящей в профобслуживание.

Как уже говорилось ранее, ряд министерств и ведомств, входящих в профсоюз рабочих строительства и промышленности, в экспериментальном порядке внедрил автоматизированный учет и анализ производственного травматизма с помощью электронно-вычислительных машин.

Автоматизированный метод анализа даст возможность найти нужную информацию о несчастном случае в минимальные сроки. Быстрота шифрования актов и обработка их с помощью ЭВМ создает условия для получения результатов анализа не периодически (полугодие, год), а систематически, по мере поступления информации.

Областные и республиканские статистические управления направляют в советы профсоюзов данные по согласованному кругу предприятий. Таким образом, советы профсоюзов обладают дополнительной информацией о травматизме на предприятиях и в организации области (республики), что исключает необходимость получить какие-либо дополнительные сведения по этому вопросу об областных (республиканских) комитетов и технической инспекции отраслевых профсоюзов.

Министерства и ведомства РК анализируют данные по количеству несчастных случаев в каждый из подведомственных организаций: по количеству дней нетрудоспособности в результате травм, полученных на производстве; по коэффициенту частоты, т.е. числу случаев травматизма на 1000 человек, работающих, по коэффициенту тяжести, т.е. числу дней нетрудоспособности, приходящихся на одну травму. Особенно внимательно при этом анализируются данные о количестве и причинах тяжелых, групповых и смертельных случаев.

Именно в результате такой планомерной работы за короткий промежуток времени в действующие правила техники безопасности были внесены требования об обязательном ношении касок на рабочем месте, о проведении инструктажа на рабочем месте не реже 1 раза в 3 месяца, о соблюдении специальных мер безопасности при проведении технологических процессов в производстве.

9.3 Отчет о несчастных случаях и анализ причин их возникновения

Ежемесячная проверка мероприятий по предупреждению несчастных случаев помогает наладить систему контроля за выполнением отдельных, наиболее важных разделов комплексного плана и позволяет своевременно, не дожидаясь окончания года, вносить в эти планы необходимые изменения.

Существуют самые различные способы контроля за выполнением мероприятий, направленных на улучшение условий и обеспечение безопасности труда. Практика показывает, что в организациях и на предприятиях, добившихся наилучших результатов по предупреждению несчастных случаев, эти вопросы рассматриваются не реже 1 раза в квартал или в полугодие на заседаниях комитета профсоюза с докладами руководителей организации (начальник управления, директор или главный инженер завода). Иногда вместо заседания профкома о состоянии травматизма и мер по его предупреждению рассматриваются на активах организации, расширенном заседании технического совета и т.д. Таким образом, именно система постоянного контроля за выполнением намеченных мероприятий гарантирует эффективность всей работы по профилактике несчастных случаев на производстве.

9.4 Совместное расследование несчастных случаев с другими инспекциями

Групповые, тяжелые и смертельные несчастные случаи, происшедшие на промышленных предприятиях, подконтрольных Госгортехнадзору и Энергонадзору, расследуются соответствующим инспектором (инженером-контролером) совместно с техническим инспектором профсоюза. При этом имеется в виду, что при расследовании подобных травм инспектор Госгортехнадзора или Энергонадзора возглавляет комиссию, проводящую специальное расследование, а технический инспектор является членом комиссии.

Участвуя в специальном расследовании случаев травматизма совместно с инспекторами Госгортехнадзора и Энергонадзора, технический инспектор выступает одновременно в двух ролях:  специалиста по вопросам охраны труда в данной отрасли и представителя вышестоящей профсоюзной организации. При расследовании несчастных случаев, происшедших на предприятиях, поднадзорных Госгортехнадзору и Энергонадзору в отсутствии соответствующего инспектора комиссию возглавляет технический инспектор профсоюза.

Участие в специальном расследовании случаев, происшедших на предприятиях Госгортехнадзора и Энергонадзора, хотя бы одного из представителей органов технического контроля (Госгортехнадзора, Энергонадзора, технический инспектор) является обязательным.

Следует иметь в виду, инспектор Энергонадзора участвует в расследовании только при условии, что несчастному случаю предшествовал электроудар, т.е. возбуждение живых тканей организма, вызывающее непроизвольное  сокращение мышц вследствие прохождения электрического тока. Несчастные случаи, которым не предшествовал электроудар (ожог трансформаторным маслом, травмирование продуктами взрыва электрооборудования, падающей опоры воздушной электролинии и т.п.), к электротравмам не относятся  и инспектором Энергонадзора не расследуются. При согласии с материалами, изложенными председателем комиссии в акте расследования, технический инспектор подписывает указанный акт. При несогласии с решением комиссии технический инспектор акт не подписывает, а делает соответствующую отметку и в письменном виде излагает причины, побудившие его отказаться от подписи.

В своем заключении технический инспектор должен дать четкий ответ на вопросы: связан или не связан данный случай с производством и кто должен его учитывать, т.е. на те вопросы, которые не входят в компетенцию комиссии, проводящей специальное расследование.

Некоторую особенность представляет собой расследование дорожно-транспортных происшествий, если они привели к групповым, тяжелым или смертельным травмам. В этих случаях проводится два независимых расследования: одно- государственной автоинспекцией профсоюза, на первый взгляд это несколько усложняет дело. Однако это не так. Оба эти расследования дополняют друг друга и позволяют выяснить все обстоятельства происшествия и его причины в самые сжатые сроки. Инспекторы ГАИ более оперативны в своей работе, быстрее прибывают на место аварии, оперативно фиксируют сложившуюся обстановку. Технический инспектор имеет возможность более глубоко разобраться в организационных причинах, приведших к дорожно-транспортному происшествию. В процессе расследования технический инспектор имеет возможность запросить в отделении ГАИ необходимые материалы: сведения о техническом состоянии транспортного средства, о наличии алкоголя.

Задачей председателя и всех членов комиссии в таких случаях с помощью пожарной инспекции внимательно и подробно выяснить все обстоятельства и причины происшествия, в том числе и способствовавшие несчастному случаю.

Пример: В одном из промышленных предприятий г. Алматы в нерабочее время при пожаре в цеху погиб рабочий, находившийся в алкогольном опьянении. Расследование, проведенное пожарной инспекцией, показало, что возгорание произошло от непогашенной сигареты. Техническая инспекция при этом установила, что помещение бытовки было захламлено: здесь навалом хранилась промасленная спецодежда, малярные материалы, содержащие горючие растворители. Учитывая указанные нарушения правил техники безопасности, способствовавшие возникновению и распространению пожара, техническая инспекция связывает несчастный случай с производством.

9.5 Случаи, не связанные с производством

Квалификация несчастного случая, т.е. определение, связан ли данный случай с производством или нет, один из самых сложных вопросов в процессе расследования. В отдельных случаях травма, получена «при изготовлении в личных целях без разрешения администрации каких-либо предметов или использовании транспортных средств, принадлежащих организации: при спортивных играх на территории организации; при хищении материалов, инструмента или других предметов; в результате опьянения, если оно не является следствием действия применяемых в производственных процессах технических спиртов, ароматических, наркотических и других подобных веществ и т.д.», может быть признана не связанной с производством.

Довольно многочисленную категорию происшествий, которые в ряде случаев приводят к травмированию работающих, составляют пожары и взрывы. В их расследовании принимает участие пожарная инспекция, которая в этих случаях, как правило, ограничивается выяснением технических причин возникновения пожара, определением ответственных лиц и передачей, в  случае необходимости, материалов в прокуратуру.

Особое место в этой категории происшествий занимают пожары в бытовых помещениях строек и предприятий строительных материалов. Пожарная инспекция, разбираясь в таких случаях, установила две основные причины их возникновения: небрежность самого пострадавшего при курении и устройство отопления с нарушением действующих правил техники безопасности.

Материалы расследования показывают, что пожары в бытовых помещениях и связанные с ними несчастные случаи происходят там, где инженерно-технические работники устранились от контроля за использованием бытовых помещений, передоверили эти важные вопросы бригадирам, рабочим, вневедомственной сторожевой охране. По этой причине бытовые помещения в ряде случаев используются для ночлега или распития спиртных напитков, что в конечном итоге может привести к пожарам и несчастным случаям. При расследовании таких травм администрация часто пытается переложить всю ответственность на пострадавших и добиться, чтобы случай не был связан с производством.

Заключение технического инспектора является в материалах расследования документом особого рода. Подобные документы не дано право давать ни инспектору Госгортехнадзора, ни инспектору Энергонадзора. Расследует групповой, тяжелый или смертельный несчастный случай и дает по нему заключение тот технический инспектор, который обслуживает данную организацию. Если нет данного инспектора (болезнь, командировки, отпуск), расследование и составление заключения могут быть поручены областным (краевым, республиканским) комитетом профсоюза другому инспектору этой же отрасли.

Совершенно неправильной является практика поручать специальное расследование и составление заключения техническому инспектору другой отрасли или инспектору совета профсоюза, не обслуживающего непосредственно данную организацию.

Составляя заключение единолично, на основании всех материалов расследования, технический инспектор указывает в нем основные причины несчастного случая, перечисляет, какие пункты действующих правил при этом были нарушены, то из должностных лиц является ответственным за эти нарушения. Кроме того, в заключении технического инспектора должна быть обязательно дана квалификация несчастного случая и указано, кто этот случай учитывает. Одновременно в своем заключении он может предложить администрации выполнить ряд мер, направленных на ликвидацию причин, которые могут привести к аналогичным травмам, а также сделать представление об освобождении виновных должностных лиц от работы или наложении на них дисциплинарных взысканий. За соответствие своего заключения обстоятельствам несчастного случая действующим нормативным документам технический инспектор несет ответственность в дисциплинарном и уголовном порядке.

Законодательство не предусматривает возможности отмены заключения технического инспектора. Изменить свое заключение в связи с какими-то выявившимися новыми обстоятельствами может только сам технический инспектор. При его отсутствии другой технический инспектор (главный технический инспектор) может дать новое заключение, имеющее одинаковую силу с первым.

Жалобы на принятые решения технического инспектора рассматриваются президиумом соответствующего комитета. Вместе с тем, не имея возможности отменить заключение технического инспектора, президиум областного (Республиканского) комитета отраслевого профсоюза может рассматривать вопрос квалификации несчастного случая.

Травма, полученная при хищении материалов, инструмента или других предметов – случай не связанный с производством. Нужно только иметь в виду, что факт хищения должен быть доказан достаточно обоснованно, прежде всего показаниями самого пострадавшего, других свидетелей, не являющихся лицами административно-технического персонала. Неправильной является попытка некоторых руководителей и инженерно-технических работников в качестве доказательства выдвигающих единственный аргумент, что эти материалы или инструмент будто бы не были нужны пострадавшему для выполнения порученной ему работы.

9.6  Возмещение ущерба

Расследование и учет несчастных случаев, оформление материалов расследования играют значительную роль для своевременного и правильного назначения пособий по больничным листам  к выплате возмещений ущерба пострадавшим или их родственникам. О порядке назначения и выплаты пособий по государственному специальному страхованию пособие по временной нетрудоспособности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания рабочим и служащим государственных, кооперативных и общественных предприятий, учреждений и организаций, в том числе и не состоящим в профсоюзе, выдается в размере 100% заработка независимо от непрерывного стажа работы. Таким образом, квалификация несчастного случая является решающим фактором при назначении пособия по временной нетрудоспособности.

Определение размера выплаты пособий по временной нетрудоспособности зависит от правильного оформления документов расследования и своевременной их передачи в комитет профсоюза.

Следует иметь в виду, что на несчастные случаи, связанные с производством, должны быть оформлены следующие документы: акт по форме Н-1, больничный листок; на несчастные случаи, связанные с работой (расследуются комиссией соцстраха), акт расследования несчастного случая (произвольной формы), объяснения очевидцев, объяснение пострадавшего, выписка из решения комитета профсоюза о связи несчастного случая с работой, больничный листок; на несчастные случаи, происшедшие в быту, должны быть оформлены акт по форме БТ, справка медучреждения о факте травмы, объяснение пострадавшего, больничный листок (начиная с 6-го дня нетрудоспособности).

Отсутствие перечисленных документов дает право проверяющему относить подобные случаи к категории скрытых администрацией организации от учета.

Предприятия, учреждения, организации несут материальную ответственность за ущерб, причиненный рабочим и служащим увечьем либо иным повреждением здоровья, связанных с их работой и происшедшим:

- на территории предприятия, учреждения, организации при выполнении ими своих трудовых обязанностей, а также во время следования к месту работы и с работы на транспорте предприятия, учреждения и организации.

Право на возмещение ущерба имеют рабочие и служащие, утратившие полностью или частично трудоспособность вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, связанного с их работой, независимо от установления им группы инвалидности. В случае смерти рабочего или служащего в результате увечья либо иного повреждения здоровья, связанного с работой и происшедшего, по вине предприятия, учреждения, организации, право на возмещение ущерба имеют нетрудоспособные лица, не состоявшие на его иждивении, но имевшие ко времени его смерти права на получение от него содержания.

Выплата сумм и возмещение ущерба потерпевшим производится в течение срока, на который врачебно-трудовой экспертной комиссией признана у них утрата трудоспособности, связанные с увечьем либо иным повреждением здоровья.

Возмещение ущерба состоит в выплате потерпевшему денежных сумм в размере заработка, которого он лишился вследствие утраты трудоспособности от данного увечья либо иного повреждения здоровья.

В случае, когда потерпевший в связи с увечьем либо иным повреждением здоровья временно переводится на нижеоплачиваемую работу, ему до момента восстановления трудоспособности или установления инвалидности выплачивается разница между прежним и новым заработком.

С заявлением о возмещении ущерба рабочий, служащий или нетрудоспособные лица, имеющие право на возмещение по случаю потери кормильца, обращаются к руководителю предприятия, учреждения, организации. Решение администрации о выплате и возмещении ущерба потерпевшему работнику, а в случае его смерти – нетрудоспособным лицам, имеющим право на возмещение, оформляется приказом (распоряжением) руководителя предприятия, учреждения, организации, где (распоряжении) указываются лица, которым устанавливается возмещение ущерба, его размеры и сроки выплаты.

Копия приказа (распоряжения) администрации предприятия, учреждения, организации о возмещении ущерба или мотивированный письменный отказ должны быть вручены заинтересованному лицу в 10-дневный срок со дня подачи заявления. Отсутствие ответа в установленный срок приравнивается к отказу администрации о возмещении ущерба.

Фабричные, заводские, местные комитеты профсоюза рассматривают споры между потерпевшими или другими заинтересованными лицами и администрацией предприятия, учреждения, организации в 10-дневный срок со дня поступления заявления потерпевшего или другого заинтересованного лица.

Постановление фабричного, заводского, местного комитета по этому вопросу подлежит немедленному исполнению.

В случае несогласия с постановлением фабричного, заводского, местного комитета профсоюзов администрация вправе обратиться в народный суд по месту нахождения предприятия, учреждения, организации, а потерпевший или заинтересованные лица, имеющие право на получение возмещения, - в народный суд, либо по месту нахождения предприятия, учреждения, организации, либо по месту своего жительства.

Для предъявления иска в суд пострадавшему необходимо иметь следующие документы:

- акт о несчастном случае по форме Н-1;

- заключение технического инспектора профсоюза о причине несчастного случая;

- справку о размере пособия, выплаченного по больничному листку за счет средств социального страхования;

- справку о среднем заработке;

- заключение ВТЭК о потере общей и профессиональной трудоспособности и установлении инвалидности;

- выписку из решения ФЗМК с отказом в выплате возмещения.

Срок для обращения администрации в народный суд – 10 дней со дня получения постановления фабричного, заводского, местного комитета профсоюзов. Для пострадавшего срок обращения в народный суд по данному вопросу не ограничен.

Часть 2

Глава 10

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

  - Основные понятия

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка, сложившаяся на определенной территории в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, повлекшего или способного повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей  природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.						ЧС, возникающие в мирное время в результате стихийных бедствий, катастроф, производственных и транспортных аварий, сопровождаются разрушением зданий, сооружений, транспортных средств, инженерных коммуникаций, гибелью людей, уничтожением оборудования и материальных ценностей. Такие события требуют экстренных мер по ликвидации их последствий, проведения спасательных и других неотложных работ.

Все чрезвычайные ситуации классифицируются по трем  признакам.	Первый - это сфера возникновения, которая определяет характер происхождения чрезвычайной ситуации (рис.1).

Рисунок 46. Сферы возникновения чрезвычайных ситуаций

На приведенной выше схеме показано, что возникают они в трех сферах производстве (техногенные), природе и экологической среде.				Второй - ведомственная принадлежность, то есть где, в какой отрасли народного хозяйства случилась данная чрезвычайная ситуация:

- в строительстве (промышленном, гражданском, транспортном); в     промышленности (атомной, химической, пищевой,	металлургической, машиностроительной, горнодобывающей, удобрений);

- в коммунально-бытовой сфере (водопроводно-канализационных системах, газовых, тепловых, электрических сетях, при эксплуатации зданий и сооружений);

- на транспорте (железнодорожном, автомобильном, трубопроводном, воздушном, водном);

- в сельском и лесном хозяйствах.

Третий - масштаб возможных последствий. Здесь за основу берутся значимость (величина) события, нанесенный ущерб и количество сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий.

По масштабу чрезвычайные ситуации подразделяются на локальные, местные, территориальные, региональные, федеральные и трансграничные.

К локальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек, либо материальный ущерб составляет не более одной тысячи минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезычайной ситуации не выходит за пределы территории объекта производственного или социального назначения.

К местной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб составляет свыше одной, но не более 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона   чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района.

К территориальной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., но не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта Республики Казахстан.

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 0.5 млн, но не более 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона ЧС охватывает территорию двух субъектов Республики Казахстан.				К федеральной относится ситуация, в результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации выходит за пределы двух субъектов Республики Казахстан.

К трансграничной относится чрезвычайная ситуация, поражающие факторы которой выходят за пределы Республики Казахстан, либо  чрезвычайная ситуация, которая произошла за рубежом и затрагивает территорию Республики Казахстан.							Очень часто в средствах массовой информации одни и те же события называют по-разному: кто аварией, кто катастрофой. Главным критерием различия между ними является тяжесть потерь и наличие человеческих жертв.

Что же такое авария и катастрофа, в чем их основное различие?

Авария   -   это   повреждения   машины,   станка,   установки, поточной     линии,  системы энергоснабжения, оборудования, транспортного средства, здания, сооружения. Очень часто аварии происходят на автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном транспортах, в системах коммунально-бытового обслуживания. На промышленных предприятиях они, как правило, сопровождаются взрывами, пожарами, обрушениями, выбросом или разливом сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ). Эти большие  происшествия не столь значительны, без серьезных человеческих жертв. Например, столкнулись несколько автомашин, повредили кузова, люди получили ушибы или другие легкие травмы -транспортная авария. Или при посадке самолет повредил, например, шасси, крылья, но люди практически не пострадали- авиационная авария.

Катастрофа - это событие с трагическими последствиями, крупная авария с гибелью людей. Например, разбился самолет, есть человеческие жертвы.

В печати такое часто называют аварией, хотя на деле это самая настоящая авиационная катастрофа. Или произошло столкновение поездов. Нанесен не только материальный ущерб,  но есть погибшие и раненые. Это тоже катастрофа, а не авария.		Раньше довольно часто употреблялось слово "крушение".		Крушение понятие довольно широкое. Можно говорить о крушении надежд, то есть о том, что все, на что рассчитывал, надеялся человек, рухнуло, исчезло, погибло...					Нередко писали о крушениях на железной дороге. В этом случая слово "крушение" говорит, в первую очередь, о гибели и ранении людей, а потом уже о выходе из строя подвижного состава, то есть это, практически, катастрофа.	Чернобыльскую катастрофу - катастрофу века сначала  назвали  аварией и до сих пор можно прочитать и услышать рассказы об аварии на 4-м энергоблоке АЭС. Да, сначала ее приняли за аварию. Но когда, в первые же дни, 30 человек погибли от острой лучевой  болезни, когда сфера действия распространилась на многие облости, а из 30-километровой зоны пришлось отселить большое количество людей, когда города Чернобыль и Припять превратились в мертвые населенные пункты, огороженные  колючей проволокой, всякому становится ясно, что это катастрофа государственного масштаба.												Давайте вспомним железнодорожную катастрофу в Башкирии. 3 июля 1989г. в 23ч 10 мин при прохождении двух встречных пассажирских поездов произошел страшный взрыв. Пламя  мгновенно охватило огромную территорию, вагоны и людей. В огненном котле оказались 1284  пассажира, из которых более 700 погибли. А случилось такое из-за повреждения продуктопровода и утечки из него смеси газов пропана, метана и паров бензина. Большинство вагонов двух поездов сгорели, остались лишь металлические остовы.							Но если вы перелистаете подшивки некоторых газет той поры, прочитаете статьи и заметки, то увидите, что их авторы называют случившееся  железнодорожной  аварией,   что   в   корне   неверно. Просто многие не имеют представления о существенной разнице между аварией и катастрофой.

Стихийные бедствия - это опасные явления или процессы геофизического, геологического, гидрологического, атмосферного и другого происхождения таких масштабов, которые вызывают катострофические ситуации, характеризующиеся внезапным нарушением жизнедеятельности населения, разрушением и уничтожением материальных ценностей, поражением  и гибелью людей.

Стихийные бедствия как явления часто приводят к авариям и катастрофам в промышленности, на транспорте, в коммунально-энергитическом хозяйстве и других сферах деятельности человека.

Экологическая катастрофа - стихийное бедствие, крупная производственная или транспортная авария (катастрофа), которая
приводит к чрезвычайно неблагоприятным изменениям в среде
обитания и, как правило, к массовой гибели живых организмов (птиц, рыбы, тюленей, моржей, пингвинов и других животных) и наносит значительный экономический ущерб.

10.2 Характеристика и классификация ЧС природного  характера

Чрезвычайные  ситуации  природного характера (стихийные бедствия)    в последние  годы имеют тенденцию к росту. Активизируются действия вулканов (Камчатка), учащаются случаи землетрясений (Камчатка,   Сахалин, Курилы, Забайкалье,  Сев. Кавказ), возрастает их разрушительная сила. Почти регулярными стали наводнения (Дальний Восток, Прикаспийская низменность, Южный Урал, Сибирь), нередки оползни вдоль рек и в горных районах.   Гололед,   снежные   заносы,   бури,   ураганы   и   смерчи ежегодно навещают Россию.

К великому сожалению, в зонах периодических затоплении продолжается строительство многоэтажных домов, что увеличивает концентрацию населения, прокладываются подземные  коммуникации, функционируют опасные производства. Все это приводит к тому, что обычные для этих мест паводки, вызывают все более и более катастрофические последствия.

Динамика роста стихийных бедствий хорошо видна на приведенном ниже графике (рисунок 47).

2005	  2006            2007	         2008

Рисунок 47. Динамика чрезвычайных ситуаций природного характера

За последние три года число землетрясений, наводнений, оползней, и других стихийных бедствий возросло фактически в два раза. Это не может оставаться незамеченным. Руководство и органы МЧС делают из этого необходимые выводы. Сами по себе чрезвучайные ситуации природного характера весьма разнообразны. Поэтому, исходя из причин (условий) возникновения, их делят на группы: геологические, метерологические, гидрологические (гидрометеорологические), природные пожары, массовые заболевания показаны на рисунке 3.

Геологические (землетрясения,извержения вулканов,оползни,снежные лавины)

Метерологические (ураганы,бури,снежные бураны,смерчи)

Гидрологические (наводнения,заторы,зажоры,нагоны,цунами)

Природные пожары (лесные,торфяные,степные)

Массовые заболевания (эпидемии,эпизоотии,эпифитотин)

Чс природного характера

Рисунок 48. Чрезвычайные ситуации природного характера

Стихийные бедствия геологического характера

Стихийные бедствия, связанные с геологическими, природными      явлениями, подразделяются на вызванные землетрясениями,   извержениями вулканов, оползнями,  селями, снежными лавинами, обвалами, просадками земной поверхности, в  результате карстовых явлений.

Землетрясения

Землетрясения - это подземные толчки и колебания земной поверхности, вызванные в основном геофизическими причинами.	В недрах земли постоянно происходят сложные процессы. Под действием глубинных тектонических сил возникают напряжения, слои земных пород деформируются, сжимаются в складки и с наступлением критических перегрузок смещаются и рвутся, образуя разломы  земной коры. Разрыв совершается мгновенным толчком или серией толчков, имеющих характер удара.  При землетрясении происходит разрядка энергии, накопившейся в недрах. Энергия,   выделившаяся на глубине, передается посредством упругих волн  в толще земной  коры идостигает поверхности Земли, где и происходят разрушения.

Размеры очага землетрясения обычно колеблются в пределах от нескольких десятков метров до сотен  километров.	Располагаются они в основном в земной коре, а также в верхней  части мантии Земли.

Известны два главных сейсмических пояса: Средиземноморско-Азиатский, охватывающий Португалию, Италию, Грецию. Турцию, Иран, Северную Индию и далее до Малайского архипелага, и Тихоокеанский, включающий Японию, Китай, Дальний Восток, Камчатку, Сахалин, Курильскую гряду. На территории России примерно 28% сейсмоопасных районов. Районы вазможных 9-балльных землетрясений находятся в Прибайкалье,на Камчатке и Курильских островах, 8- балльных - в Южной Сибири и на Северном Кавказе.

Основные параметры, характеризующие землетрясение -интенсивность  и глубина очага. Интенсивность проявления землетрясения на поверхности    Земли оценивается в баллах, и показаны в таблице 1.

Таблица   20  Интенсивность землетрясения на поверхности земли

| Балл | Наименование землетрясения | Признаки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Незаметное | Фиксируется только сейсмическими приборами |
| 2 | Очень слабое | Ощущается людьми, находящимися в состоянии полного покоя |
| 3 | Слабое | Ощущается лишь частью населения |
| 4 | Умеренное | Легкое дребезжание и колебание предметов, посуды, стекол, скрип дверей |
| 5 | Довольно сильное | Сотрясение зданий, колебание мебели, трещины в стеклах и штукатурке |
| 6 | Сильное | Ощущается всеми. Падают со стен картины, откалываются куски штукатурки, трескаются стены, легкое повреждение зданий. |
| 7 | Очень сильное | Трещины в стенах каменных домов. |
| 8 | Разрушительное | Дома частично обрушиваются. Памятники сдвигаются с места. |
| 9 | Опустошительное | Сильное повреждение и разрушение каменных домов. |
| 10 | Уничтожающее | Разрушение каменных построек. Искривление железнодорожных рельсов. Оползни, обвалы, трещины в земле. |
| 11 | Катастрофа | Каменные дома совершенно разрушаются. Оползни, обвалы, широкие трещины в земле. |
| 12 | Сильная катастрофа | Ни одно сооружение не выдерживает. Огромные трещины в земле. Многочисленные оползни и обвалы. Возникновение водопадов, подпруд на озерах, изменение течения рек. |

Землетрясения классифицируются также и по причине их возникновения. Они могут возникать в результате тектонических и вулканических проявлений, обвалов (горные удары, оползни) и конец, в результате деятельности  человека (заполнение водохранилищ, закачка воды в скважины).

Немалый интерес представляет классификация не только по балльности, но и по количеству землетрясений (частоте повторяемости) в течение года на нашей планете показаны в таблице 21.

Таблица 21. Классификация землетрясений по балльности в течение года на планете

| Землетрясения | Балльность | Среднее число в год |
| --- | --- | --- |
| Слабые местные | 5-6 | 5000-7000 |
| Средние | 6-7 | 700-1000 |
| Сильные локальные | 7-8 | 100-150 |
| Сильные региональные | 9-10 | 15-20 |
| Глобальные | 11-12 | 1-2 |

Где вероятнее всего могут произойти землетрясения, какова их сила и площадь, показаны в таблице 22.

Таблица 22 Регионы землетрясений

| Регионы | Площадь (тыс. км2) при интенсивность в баллах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 7 | 8 | 9 и более |
| Восточная Сибирь | 738 | 820 | 187 | 182 |
| Якутия и район Магадана | 903 | 233 | 124 | - |
| Алтай и Саяны | 330 | 176 | 96 | 17 |
| Камчатка и командорские о-ва | 148 | 63 | 53 | 41 |
| Приморье | 155 | 9 | - | - |
| Чукотка | 114 | 26 | - | - |
| Курильские острова | - | - | - | 16 |
| Сахалин | 30 | 46 | - | - |
| Крым | 11 | 3 | 1 | - |

Одно из значительных землетрясений (7,3 балла) произошло 6 октября 1948 г. В Туркмении. Город Ашхабад был полностью разрушен, под развалинами погибли 110 тыс. человек.

7	 декабря 1988 г. землетрясение силой 7,7 балла произошло в
Армении Практически полностью разрушены три города: Спитак, Ленинакан, Кировакан. Погибли около 30 тыс. человек, из-под развалин спасли около 15 тыс. человек.

17 января 1995 г. мощнейшее землетрясение с эпицентром в районе крупного порта Кобе поразило обширные густонаселенные территории на западе Японии, сровняв с землей кварталы жилых застроек, уничтожив коммуникационные артерии, похоронив под завалами 5 тыс. человек и оставив без крова почти полмиллиона семей.

27 мая 1995 г. суббота, ночь. Мощнейшим подземным толчком (9,2 балла) практически полностью уничтожен город Нефтегорск (на севере Сахалина). Разрушений такого масштаба не было даже в Спитаке. За время аварийно-спасательных работ из-под завалов извлекли 2247 человек, из них 1841 погибший. Медицинскую помощь оказали 764 пострадавшим.

Начало декабря 1995 г. ознаменовалось серией мощных, в 6 – 8 баллов, подземных толчков с эпицентром в океане на удалении 100 - 150 км от Курильских островов Итуруп и Уруп.

В	январе 1996 г. стихия вновь разбушевалась: 14 многоквартирных домов в городе Охе на севере Сахалина, в которых проживали 800 семей, стали непригодными для жилья в результате землетрясения силой 6,1 балла, происшедшего в ночь с 8-е на 9-е января. В течение двух часов было зафиксировано 7 толчков. В это время трясло не только Сахалин, но и остров Уруп на Курилах. Все эти землетрясения - тектонического характера, то есть, вызваны перемещением масс земной коры. По заключениям многих ученых, сейсмическая активность Земли в ближайшие годы будет нарастать.

Вулканическая деятельность

Она возникает в результате постоянных активных процессов, происходящих в глубинах Земли. Ее внутренняя часть постоянно находится в разогретом состоянии. На глубине от 10 до 30 км накапливаются расплавленные горные породы или магма. При тектонических процессах в земной коре образуются трещины. Магма устремляется по ним к поверхности. Процесс сопровождается выделением паров воды и газов, которые создают огромное давление, устраняя преграды на своем пути. При выходе на поверхность поверхность часть магмы превращается в шлак, а другая часть изливается в виде лавы. Из выброшенных в атмосферу паров и газов   на   землю   оседают   вулканические   породы,   называемые тефрой.

Вулканические шлаки, пемза, пепел, горные породы нагромождаются вокруг места извержения, образуя гору преимущественно конусообразной формы, которая и называется вулканом. В верхней части находится кратер, имеющий форму воронки, связанной каналом с источником магмы.

По степени активности вулканы подразделяются на действующие, дремлющие и потухшие. Из всех существующих вулканов около 900 считаются активными, но поскольку периоды их деятельности сменяются периодами длительного покоя, классификация носит несколько условный характер. К действующим относят те, что извергались в историческое время. Потухшие в течение этого периода не извергались. Дремлющие вулканы периодически проявляют себя, но извержения при этом не происходит.

По данным ЮНЕСКО, за последние 500 лет, число жертв вулканических извержений составляет свыше 200 тыс. человек. В России деятельность вулканов наблюдается лишь в малонаселенных и труднодоступных районах Камчатки и Курильских островов.

Наиболее опасные явления, сопровождающие извержения вулканов, - это лавовые потоки, выпадение тефры, вулканические грязевые потоки, вулканические наводнения, палящая вулканическая туча и вулканические газы.

Лавовые потоки - это расплавленные горные породы с температурой 900 - 1000°С. Скорость потока зависит от уклона конуса вулкана, степени вязкости лавы и ее количества. Диапазон скоростей довольно широк; от нескольких сантиметров до нескольких километров в час. В отдельных и наиболее опасных случаях она достигает 100 км, но чаще всего не превышает 1 км/ч.

Тефра состоит из обломков застывшей лавы. Наиболее крупные называются вулканическими бомбами, те, что помельче, - вулканическим песком, а мельчайшие - пеплом. Выпадение тефры приводит к уничтожению животных, растений, а в отдельных случаях и к гибели людей.

Грязевые потоки - это мощные слои пепла на склонах вулкана,  которые находятся в неустойчивом положении. Когда на них ложатся новые порции пепла, они начинают скользить по склону. В некоторых случаях пепел пропитывается водой, в результате чего образуются вулканические грязевые потоки. Их скорость может достигать нескольких десятков километров в час. Такие потоки обладают значительной плотностью и могут во время движения увлекать за собой крупные глыбы, что увеличивает их опасность Из-за большой скорости движения затрудняются проведение спасательных работ и эвакуация населения.

Вулканические наводнения. При таянии ледников во время извержений может очень быстро образоваться огромное количество воды, что приводит к наводнениям.

Палящая вулканическая туча представляет собой смесь раскаленных газов и тефры. Ее поражающее действие обусловлено возникновением ударной волны (сильным ветром), распространяющейся со скоростью до 40 км/ч, и валом жара с температурой до 1000°С.

Вулканические газы. Извержение всегда сопровождается выделением газов в смеси с водяными парами - смесью сернистого серного окислов, сероводорода, хлористоводородной и фтористоводородной кислот в газообразном состоянии, а также углекислого и угарного газов в больших концентрациях, смертельно опасных для человека. Выделение этих газов может продолжаться очень долго даже после того, как вулкан перестал выбрасывать лаву и пепел.

Классификация вулканов производится по условиям их возникновения и по характеру деятельности.

По первому признаку различаются четыре типа.

Первый. Вулканы в зонах субдукции или зонах подвига океанической плиты под материковую. За счет тепловой концентрации в недрах Земли плиты раздвигаются и на их границах накапливается лава, которую приносят восходящие конвекционные потоки. Накопленная здесь лава устремляется к поверхности, что и приводит к вулканическим извержениям.

Второй. Вулканы в рифовых зонах. Они возникают в связи с ослаблением земной коры и выпучиванием границы между корой и мантией Земли. Образование вулканов здесь связано с тектоническими явлениями.

Третий. Вулканы в зонах крупных разломов. Во многих местах, земной коры имеются разрывы (разломы). Там происходит медленное    накопление    тектонических    сил,   которые  могут превратиться во внезапный сейсмический взрыв с вулканическими проявлениями.

Четвертый. Вулканы зон горячих точек. В отдельных районах под океаническим дном в земной коре образуются "горячие точки", где сосредоточивается особенно высокая тепловая, энергия. В этих местах горные породы расплавляются и в виде, базальтовой лавы выходят на поверхность.

По характеру деятельности вулканы подразделяются на пять типов показаны в таблице 23.

Таблица 23 Классификация вулканов по характеру деятельности

| Тип вулкана | Основные признаки извержения |
| --- | --- |
| Гаванский | Жидкая базальтовая лава медленно вытекает по трещинам в земной коре. Образуются мощные базальтовые покровы |
| Стромболи | Вулкан, образованный последовательно напластованиями тефры. Лава выбрасывается в виде шлаков газовыми взрывами |
| Вулькано | Вязкие лавы забивают подводящий канал. Под давлением газов время от времени происходит прорыв кратера. Происходит извержение и выброс тефры. Затем лава вытекает спокойно |
| Везувий | Из глубоколежащего магматического очага на земную поверхность изливается лава насыщенная газами. Сильными взрывами выбрасывается в атмосферу на высоту нескольких километров и выпадает в виде пепла |
| Мон-Пеле | Очень вязкая лава забивает подводящий канал и образует вулканический столб. К подножью вулкана устремляется палящая туча |

Вулканы Камчатки и Курильских островов обладают рядом признаков, присущих первому, второму и четвертому типам.

Рекомендации населению по поведению во время землетрясений

Существенной особенностью стихийного бедствия землетрясения является то, что поражающее воздействие на людей, разрушение жилых домов, производственных зданий, сооружений и других народнохозяйственных объектов происходит в короткие сроки - считанные десятки секунд. При этом очень редко причиной человеческих жертв бывает непосредственное движение (колебание) почвы. В большинстве случаев это- происходит в результате падения предметов, стекол, камней, стен и т.д., когда сильные колебания сотрясают, разрушают здания, сооружения.

Основными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:

- падение кирпичей, дымовых труб, карнизов, балконов, лепных украшений, облицовочных плит, рам, осветительных установок, обрушение отдельных частей здания;

- падение (особенно с верхних этажей) битых стекол;

- зависание и падение на проезжую часть улицы разорванных
электропроводов; падение тяжелых предметов в квартире; пожары,
вызванные утечкой газа из поврежденных труб и замыканием электролиний; неконтролируемые действия людей в результате
паники.

При всем многообразии причин травм и гибели людей их количество можно значительно уменьшить, если заранее спокойно подготовиться к землетрясению, продумать порядок действий и выполнить ряд рекомендаций.

Не надо пугаться каждого землетрясения, относительно слабые землетрясения (до 5 баллов ) не причиняют ущерба, но если началось такое землетрясение, при котором сила колебаний сразу или постепенно достигла 5-6 баллов (следует запомнить его описание), это опасный признак. В одной трети случаев колебания становятся еще сильнее, достигая 7 баллов и более.

Если начинается 8-9 балльное землетрясение, то с момента возникновения 5-6 балльных толчков до того времени, когда последуют самые сильные колебания и возникнет опасность разрушения здания, пройдет, скорее всего, 15-20 сек. Наиболее сильные колебания длятся обычно несколько десятков секунд, расшатывая здания. Затем  колебания идут на убыль в течение примерно 30 секунд или более.

Учитывая прочность здания и свое местонахождение, в
данный момент, а также названную величину запаса времени (15-20с), можно выбрать разумный способ поведения и во время сильного землетрясения: либо занять относительно безопасное место внутри здания, либо попытаться быстро покинуть его.

Продуманный заранее порядок поведения населения на случай землетрясения в самых обычных условиях: дома, на работе, на улице, в    кино, театре и т.д. будет способствовать результативным  и спокойным действиям. Но надо также быть готовым быстро изменить его,    сообразуясь с конкретной обстановкой.

В интересах выработки эффективных и грамотных действий на случай возникновения землетрясения, для уменьшения числа травм и человеческих  жертв жители сейсмоопасных районов должны заблаговременно   выполнить   следующие мероприятия: наметить заранее план  действий  в  чрезвычайной  обстановке и договориться о месте сбора семьи после землетрясения, составить список телефонов чтобы можно было  в  случае  необходимости вызвать противопожарную, медицинскую помощь, полицию или ЧС;

- регулярно проверять состояние электропроводки, водопроводных и газовых труб, все взрослые члены семьи (жильцы дома) должны быть обучены отключению электричества, газа и воды в квартире, подъезде,   доме, а также оказанию первой медицинской помощи, прежде всего при травмах;

- заранее подготовить самые необходимые вещи (радиоприемник на батарейках; запас консервированных продуктов и питьевой воды из расчета   на 3-5 суток; аптечку первой медицинской помощи с двойным запасом перевязочных материалов и набором лекарств, необходимых хронически больным членам семьи; переносной электрический фонарь; ведро с   песком, огнетушитель автомобильный (следует заранее научиться им пользоваться) и хранить их в месте, известном всем членам семьи;

- документы хранить в одном легкодоступном месте, желательно недалеко от входа в квартиру. Там же целесообразно иметь рюкзак, в котором должны быть фонарь, топорик (секач), спички, немного еды, аптечка, свечи, запасная одежда и обувь (по сезону) в расчете на всю семью; при наличии гаража или садового домика их можно использовать как убежище в первые    дни после сильного землетрясения. Там можно хранить запас продовольствия и одежды. При этом менее надежными считаются постройки, расположенные на оползневых склонах; шкафы, этажерки, стеллажи полки прочно прикрепить к стенам, к полу; мебель разместить так, чтобы она не могла упасть на спальные места, перекрыть выходы из комнат, загородить двери; тяжелые вещи, лежащие на полках или на мебели (включая антресоли), прочно закрепить или переместить вниз;

-не устраивать полки над спальными местами, входными дверями, плитами, раковинами, унитазами; закрыть переднюю часть полок с посудой, надежно закрепить люстры и люминесцентные светильники;

-	не загромождать вещами вход в квартиру, коридоры и
лестничные площадки; емкости с легковоспламеняющимися
веществами и едкими жидкостями содержать надежно закупоренными и хранить так, чтобы они  не могли упасть и разбиться при колебании здания;

-	периодически проводить тренировки (репетиции), подумать, как повысить безопасность детей, пожилых людей, инвалидов и больных;

- заранее определить наиболее безопасные места (в квартире, на работе, вблизи рабочего места), где можно переждать толчки: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными стенами, места у колонн и под балками каркаса. Все члены семьи должны запомнить такие места в квартире;

- не располагать спальные места у больших оконных проемов,
стеклянных перегородок;

Укрытием от падающих предметов и обломков могут служить места под прочными столами и кроватями, необходимо научить детей прятаться туда при сильных толчках в отсутствие взрослых.

Если при сильном землетрясении принимается решение об оставлении здания, то необходимо заранее наметить путь движения с учетом 15-20 с. до начала наибольших колебаний и толчков. Следует иметь в виду, что землетрясение может случиться ночью, двери и проходы станут местами скопления людей, и это может помешать быстрому выходу из здания. Эвакуация из здания может осуществляться также через оконные проемы первого этажа.

На предприятиях, в учреждениях и учебных заведениях должны быть разработаны и заблаговременно приняты меры по снижению опасности  при землетрясении  наравне с  мерами  по противопожарной защите и гражданской обороне. Для них порядок и высокая  ответственность    во всем являются наилучшими показателями   уровня  готовности  рабочих и служащих к выполнению защитных  действий  в  случае    возникновения землетрясения. Любая халатность, неаккуратность, всякие недоделки могут обернуться большим несчастьем во время землетрясения, в особенности это относится к качеству строительно-монтажных работ.

В каждом учреждении, расположенном в сейсмоопасных районах, должен быть четкий план экстренных мероприятий на случай землетрясения с указанием в нем ответственных лиц и перечня обязанностей.

В зданиях, помещениях предприятий и учреждений необходимо освободить коридоры, проходы, лестничные клетки и внутренние двери. Тяжелые шкафы и стеллажи следует надежно прикрепить к стенам.  Нельзя размещать тяжелые предметы на верхних полках. Каждый сотрудник должен знать расположение электрорубильников, пожарных и газовых кранов.

Во время  сильного землетрясения  может сложиться непредсказуемая для населения обстановка. Во избежание облучения от действий и поведения зависит количество возможных травм и человеческих  жертв. В  таких условиях необходимо охранять выдержку и стараться успокоить других.

Одна из главных мер защиты от землетрясения – не поддаваться панике. Если можно успеть быстро покинуть здание (лучше в течение первых 15-20 с), то это необходимо сделать. Выбежав из здания, следует сразу отойти от него на открытое место, подальше от электроприборов, карнизов, стекол и т.д.

Если обстановка не позволяет покинуть здание, то надо оставаясь в нем, укрыться в заранее выбранном, относительно безопасном месте. В многоэтажном доме можно распахнуть дверь на лестницу и стать в проем. Не следует бояться, если дверь заклинит - так бывает из-за перекоса здания.

При возникновении опасности падения кусков штукатурки, светильников,  стекол   нужно  прятаться   под  стол.   Школьникам можно залезть под парты, отвернуться от окон и закрыть лицо и голову руками.

В любом здании необходимо держаться подальше от окон ближе к внутренним капитальным стенам. Следует опасаться стеклянных перегородок.

С началом землетрясения необходимо погасить огонь. Нельзя зажигать  спички, свечи и пользоваться зажигалкой во время или сразу после подземных толчков.

Нельзя создавать давку и "пробки" в дверях и прыгать в окна, находясь выше первого этажа, а также прыгать через застекленные окна. При  явной необходимости стекло можно выбить табуреткой, крайнем случае- спиной.

При выходе из здания нужно пользоваться не лифтом, а лестницей. В любой обстановке надо действовать уверенно, не допускать излишней спешки и суеты. При следовании в автомобиле, во время начавшегося землетрясения надо остановиться в таком месте, чтобы не создавать помех транспорту, оставаться в машине.

После землетрясения необходимо:

-	убедиться в отсутствии ран, осмотреть окружающих людей и если требуется, оказать им помощь. Тяжело раненных не следует двигать с места, если им не угрожает крайняя опасность (пожар, обрушение и т.д.);

-	освободить людей, попавших в легкоустранимые завалы.
При этом надо быть осторожным. Если им требуется дополнительная медицинская и другая специальная помощь, дождаться ее;

-	обеспечить безопасность детей, больных, стариков, успокоить их;

- телефоном пользоваться только при крайней необходимости,
так как телефонная сеть будет перегружена;

- проверить водопровод, газ, электричество. При повреждении электролинии, следует отключить ее. Утечка газа определяется только по запаху. Если она обнаружена, надо открыть все окна и двери,    немедленно покинуть    помещение    и    сообщить    о случившемся    соответствующим службам. При повреждении водопроводных сетей - устранить неисправность или отключить водоснабжение. Вода может быть заражена. Ее можно использовать только после кипячения или находившуюся в закрытом виде.

Прежде чем пользоваться канализацией, надо убедиться в ее исправности в пределах здания, подвала.

Нельзя пользоваться открытым огнем. При наличии очагов загорания их необходимо погасить. Если это не удается, надо немедленно связаться с противопожарной службой.

Спускаясь по лестнице, следует проверять ее прочность. К дымоходам надо подходить с осторожностью.

Нельзя подходить к явно поврежденным зданиям и входить в них. Надо быть готовым к повторным сильным толчкам. Такие толчки могут случиться через несколько суток, недель и даже месяцев. Заранее невозможно сказать, когда полностью минует опасность повторных толчков. Все же известно, что с течением времени после сильного землетрясения угроза повторных толчков постепенно убывает. Наиболее опасны первые несколько часов после землетрясения. В связи с этим, по крайней мере в первые два-три часа нельзя входить в здания без крайней нужды. В редких случаях повторные землетрясения бывают сильнее, чем первые. Если возникает, необходимость войти в здание, надо стараться обойтись минимальным числом людей и находиться внутри здания как  можно меньше времени. При этом надо быть осторожным при открывании шкафов, так как находящиеся в нем предметы могут оказаться в неустойчивом положении. На ноги лучше надеть закрытую прочную обувь, чтобы уберечься от повреждения колющими и режущими предметами.

Если эпицентр землетрясения находится в море, лучше покинуть прибрежную полосу.

Ни в коем случае нельзя выдумывать и передавать какие-либо сведения, прогнозы, догадки, слухи о возможных следующих толчках. Следует иметь в виду, что пока невозможно надежно предсказать время будущего землетрясения. Это в полной мере относится и к повторным толчкам. Допустимо пользоваться только официальными сообщениями по этому поводу.

Во всех случаях необходимо действовать согласно правилам и рекомендациям гражданской обороны и в соответствии с планом аварийных мероприятий. Для получения информации следует включить радиостанцию (радиоприемник), а затем приступить к выполнению указаний местных властей и штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия.

Во всех ситуациях надо стремиться быть образцом мужественного и спокойного поведения.

При проведении в первые часы после землетрясения спасательных и других неотложных работ в условиях обрушения зданий и сооружений особое внимание должно быть обращено на строжайшую координацию всех работ в районе завала, предотвращение ухудшения положения людей, находящихся под завалами, и на обеспечение безопасности спасателей. Медицинский персонал должен принять меры по предотвращению синдрома сдавления возникающего при освобождении из завалов людей, чьи руки или ноги были сдавлены больше трех часов.

10.3 Оползни

Оползни - это скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под влиянием силы тяжести. Образуются они в различных породах в результате нарушения их равновесия или ослабления прочности. Вызываются как естественными, так и искусственными (антропогенными) причинами. К естественным относятся: увеличение крутизны склонов, подмыв их оснований морскими и речными водами, сейсмические толчки. Искусственными являются разрушение склонов дорожными выемками, чрезмерным выносом грунта, вырубкой леса, неразумным ведением сельского хозяйства на склонах. Согласно международной статистике, до 80% современных оползней связано с деятельностью человека. Подавляющее большинство оползней (90%) происходит в горах на высоте от 1000 до 1700м.

Оползни могут происходить на всех склонах, начиная с крутизны 19С°. Однако на глинистых грунтах они случаются и при крутизне склона 5С°-7С°. Для этого достаточно избыточного увлажнения пород.

Сходят они в любое время года, но большей частью в весенне-летний период. Классифицируются оползни по масштабам явления, скорости движения и активности, механизму процесса, мощности и месту образования.

По масштабам оползни классифицируются на крупные, средние и мелкомасштабные.

Крупные вызываются, как правило, естественными причинами и образуются вдоль склонов на сотни метров. Их толщина достигает 10 - 20 и более метров. Оползневое тело часто сохраняет свою монолитность.

Средние и мелкомасштабные оползни имеют меньшие размеры и характерны для антропогенных процессов.

Масштаб часто характеризуется вовлеченной в процесс площадью. В этом случае они подразделяются на грандиозные – 400 га и более, очень крупные 200-400 га, крупные 100-200 га, средние 50-100 га, мелкие 5 - 50 га и очень мелкие - до 5 га.

По скорости движения оползни весьма разнообразны, что показаны в таблице 24.

Таблица 24. Скорость движения оползня

| № | Скорость | Оценка движения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 м/с | Исключительно быстрое |
| 2 | 0,3 м/мин | Очень быстрое |
| 3 | 1,5 м/сут | Быстрое |
| 4 | 1,5 м/месс | Умеренное |
| 5 | 1,5 м/год | Очень медленное |
| 6 | 0,06 м/год | Исключительно медленное |

По активности оползни подразделяются на активные и неактивные. Главными факторами здесь являются породы склонов и наличие влаги. В зависимости от количества влага они делятся на сухие, слабо влажные, влажные и очень влажные. Например, очень влажные содержать такое количество воды, которое создает условия для жидкого течения.

По механизму процесс оползней подразделяются на оползни сдвига, выдавливания, вязкопластические, гидродинамического выноса, внезапного разжижения. Часто имеют признаки комбинированного механизма.

По мощности процесса оползни делятся на малые, до 10 км, средние от 11 до 100 км, крупные от 101 до 1000 км, очень крупные свыше 1000 км вовлекаемой в процесс массы горных пород.

По месту образования они подразделяются на горные, подводные, смежные и искусственных земляных сооружений (котлованов, каналов, отвалов пород).

Оползни наносят существенный ущерб народному хозяйству. Они угрожают движению поездов, автомобильному транспорту, жилым домам и другим постройкам. При оползнях интенсивно идет процесс выбывания земель из сельскохозяйственного оборота.

Нередко они приводят и к человеческим жертвам. Так, 23 января 1984 г. в результате землетрясения в Гиссарском районе Таджикистана произошел оползень шириной 400 м и длиной 4,5 км. Огромные массы земли накрыли поселок Шарора. Погребенными оказались 50 домов, погибли 207 человек.

В 1989 г. оползни в Ингушетии привели к разрушениям в 82 населенных пунктах. Оказались поврежденными 2518 домов, 44 школы, 4 детских сада, 60 объектов здравоохранения, культуры, торговли и бытового обслуживания.

Сель (селевый поток)

Сель (селевый поток) - это бурный грязевый или грязекаменный поток, состоящий из смеси воды и обломков горных пород,  внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек. Характеризуется    резким подъемом уровня воды, волновым движением, кратковременностью действия (в среднем от одного до трех часов), значительным эрозионно-аккумулятивным разрушительным эффектом.

Селевые потоки создают угрозу населенным пунктам, железным и автомобильным дорогам и другим сооружениям, находящимся на их пути.

Непосредственными причинами зарождения  селей служат ливни, интенсивное таяние снега, прорыв водоемов, реже землетрясения, извержения вулканов.

Все сели по механизму зарождения подразделяются на три; эрозионный, прорывной и обвально-оползневый.

При эрозионном вначале идет насыщение водного потока обломочным материалом за счет смыва и размыва прилегающего грунта и затем уже формируется селевая волна.

Прорывной характеризуется интенсивным процессом накопления воды, одновременно размываются горные породы, наступает предел и происходит прорыв водоема (озера, внутри ледниковой емкости, водохранилища). Селевая масса устремляется вниз по склону или руслу реки.

При обвально-оползневом происходит срыв массы водонасыщенных горных пород (включая снег и лед). Насыщенность потока в этом случае близка к максимальной.

Каждому горному району свойственны свои причины возникновения селей. Например, на Кавказе они происходят главным образом в результате дождей и ливней (85%).

В последние годы к естественным причинам формирования селей добавились техногенные факторы: нарушение правил и норм работы горнодобывающих  предприятий, взрывы при прокладке дорог и  строительстве    других  сооружений,  порубки леса, неправильное  ведение   сельхозработ   и    нарушение  почвенно-растительного покрова.

При движении сель представляет собой сплошной   поток грязи,  камней  и  воды.  Крутой  передний  фронт селевой  волны высотой от 5 до 15 м образует "голову" селя. Максимальная высота водо-грязевого потока иногда достигает 25 м.

В России до 20 % территории находится в селеопасных зонах. Особенно активно селевые потоки формируются в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане, в районе Новороссийска, Саяно-Байкальской области, зоне трассы Байкало-Амурской магистрали, на Камчатке, в пределах Станового и Верхоянского хребтов. Они также происходят в некоторых районах Приморья, Кольского полуострова и на Урале. Еще в 1966 г. на территории СССР было зарегистрировано более 5 тыс. селевых бассейнов. В настоящее время их количество возросло.

На основе главных факторов возникновения сели классифицируются следующим образом:

- Сели зонального проявления. Главным фактором формирования являются климатические условия(осадки).  Носят они зональный характер. Сход происходит систематически. Пути движения относительно постоянны;

- Сели регионального проявления. Главный фактор формирования – геологические процессы. Сход происходит систематически. Пути движения непостоянны;

- Сели антропогенные. Это результат хозяйственной деятельности человека. Происходят в местах наибольшей нагрузки на горный ландшафт. Образуются новые селевые бассейны. Сход эпизодический.

Ниже  приведены  еще  несколько  классификаций  селей по различным признакам (таблицы 6,7).

Таблица 25. Классификация селей на основе первопричин возникновения

|  | Типы | Первопричины | Распространение зарождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дождевой | Ливни, затяжные дожди | Самый массовый на Земле тип солей. Образуется в результате размыва склонов и появления оползней. |
| 2 | Снеговой. | Интенсивное снеготаяние | Происходит в горах Субарктики. Связаны со срывом и переувлажнением снежных масс. |
| 3 | Ледниковый | Интенсивное таяние снега и льда | В высокогорных районах. Зарождение связано с прорывом талых ледниковых вод. |
| 4 | Вулканогенный | Извержения вулканов | В районах действующих вулканов. Самые крупные. Вследствие бурного снеготаяния и прорыва кратерных озер. |
| 5 | Сейсмогенный | Сильные землетрясения | В районах высокой сейсмичности. Срыв грунтовых масс со склонов. |
| 6 | Лимногенный (от греч. limne-озеро + genes-рождающий, рожденный) – происходящий из озера | Образование озерных плотин | В высокогорных районах. Разрушение плотин. |
| 7 | Антропогенный прямого воздействия | Скопление техногенных пород. Некачественные земляные плотины | На участках складирования отвалов. Размыв и сползание техногенных пород. Разрушение плотин. |
| 8 | Антропогенный косвенного воздействия | Нарушение почвенно-растительного покрова | На участках сведения лесов, лугах. Размыв склонов и русел. |

Классификация по мощности (по перенесенной твердой массе):

1. Мощные (сильной мощности), с выносом более 100 тыс. м3 материалов. Бывают один раз в 5 - 10 лет.

2. Средней   мощности,  с  выносом  от   10  до   100  тыс. м3 материалов. Бывают один раз в 2-3 года.

3. Слабой мощности (маломощные), с выносом менее 10 тыс. м3 материалов.

Бывают ежегодно, иногда несколько раз в году.

Таблица 26. Классификация по объему единовременных выносов

| № | Название селя | Объём селя, в м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень мелкий | Менее 1.0 тыс. |
| 2 | Мелкий | 1.0 -10 тыс. |
| 3 | Средний | 10 - 100 тыс. |
| 4 | Крупный | 1,1 – 1млн. |
| 5 | Очень крупный | 1 – 10 млн. |
| 6 | Гигантский | Более 100 млн. |

Классификация селевых бассейнов по повторяемости селей характеризует интенсивность развития или селективность. По частоте схода селей можно выделить три группы селевых бассейнов:

- высокой селевой активности (с повторяемостью один раз в 3 - 5 лет и чаще);

- средней селевой активности (с повторяемостью один раз в 6 - 15 лет );

- низкой селевой активности (с повторяемостью один раз в 16 лет и реже).

Классифицируются сели также и по их воздействию на сооружения:

1. Маломощный - небольшие размывы, частичная забивка отверстий водопропускных сооружений.

2. Среднемощный - сильные размывы, полная забивка отверстий, повреждение и снос безфундаментных строений.

- Мощный - большая разрушительная сила, снос мостовых ферм, разрушение опор мостов, каменных строений, дорог.

- Катастрофический - полное разрушение строений, участков дорог вместе с полотном и сооружениями, погребение сооружений под наносами.

Иногда применяется классификация   бассейнов   по   высоте истоков селевых потоков:

-высокогорные истоки лежат выше 2500 м, объем выносов с 1км2 составляет 15-25 тыс. м3 за один сель;

- среднегорные истоки лежат в пределах 1000 - 2500 м, объем выносов с 1км2 составляет 5-15 тыс. м3 за один сель;

- низкогорные истоки лежат ниже 1000 м, объем выносов с 1 км2  менее 5 тыс. м3 за один сель.

Снежные лавины

Снежные лавины - это низвергающиеся со склонов гор под воздействием силы тяжести снежные массы.

Снег накапливающийся на склонах гор, под влиянием тяжести и ослабления структурных связей внутри снежной толщи соскальзывает или осыпается со склона. Начав свое движение, он быстро набирает скорость, захватывая по пути все новые снежные массы, камни и другие предметы. Движение продолжается до более пологих участков или дна долины, где тормозится и останавливается.

Такие лавины очень часто угрожают населенным пунктам, спортивным и санаторно-курортным комплексам, железным и мобильным дорогам, линиям электропередач, объектам горнодобывающей   промышленности   и   другим   хозяйственным сооружениям.

Формирование лавин происходит в пределах лавинного очага. Лавинный очаг - это участок склона и его подножья, в пределах которого движется лавина. Каждый очаг состоит из трех зон: зарождения (лавиносбор), транзита (лоток), остановки лавины (конус выноса).

К лавинообразующим факторам относятся: высота старого снега, состояние подстилающей поверхности, прирост свежевыпавшего снега, плотность снега, интенсивность снегопада, оседание снежного покрова, метелевое перераспределение снежного покрова, температура воздуха и снежного покрова.

Лавины образуются при достаточном снегонакоплении и на безлесных склонах крутизной от 15° до 50°. При крутизне более 50° снег просто осыпается и условия к образованию снежной массы не возникают. Оптимальные ситуации для возникновения лавин складываются на заснеженных склонах крутизной от 30° ло 40°. Там   лавины   сходят   тогда,   когда слой свежевыпавшего снега достигает 30 см, а для старого  (лежалого) необходим покров толщиной 70 см. Считается, что ровный травянистый склон крутизной более 20° лавиноопасен, если высота снега на нем превышает 30 см. С увеличением крутизны склонов возрастает вероятность образования лавин. Кустарниковая растительность не является препятствием для схода.

Наилучшим условием для начала движения снежной массы набирания ею определенной скорости является длина открытого склона от 100 до 500 м.

Многое зависит и от интенсивности снегопада. Если за 2-3 дня выпадет 0,5 м снега, то это обычно не вызывает опасения, но если это же количество выпадет за 10 – 12 ч, то сход вполне возможен. В большинстве случаев интенсивность снегопада 2-3 см/ч близка к критической.

Немалое значение имеет и ветер. Так, при сильном  ветре достаточно прироста в 10 - 15 см для того, чтобы возникла лавина. Средняя критическая скорость ветра равна примерно 7-8 м/с.

Одним из важнейших факторов, влияющих на образование снежных лавин, является температура. Зимой при относительно теплой погоде, когда температура близка к нулю, неустойчивость снежного покрова сильно увеличивается, но быстро проходит (либо сходят лавины, либо снег оседает). По мере понижения температуры периоды лавинной опасности становятся  более длительными. Весной с потеплением возрастает вероятность схода мокрых лавин.

Поражающая способность лавин различна. Лавина в 10 м уже представляет опасность для человека и легкой техники. Крупные лавины в состоянии разрушить капитальные инженерные сооружения, образовать трудно или непреодолимые завалы на транспортных трассах.

Скорость является одной из основных характеристик движущейся лавины. В отдельных случаях она может достигать 100  м/с.

Дальность выброса важна для оценки возможности поражения объектов,   расположенных в лавиноопасных зонах. Различают максимальную дальность   выброса и наиболее вероятную или среднемноголетнюю. Наиболее вероятную дальность выброса определяют непосредственно  на местности. Ее оценивают при необходимости размещения сооружений в зоне действия лавин на длительный период. Она  совпадает с границей конуса выноса лавинного очага.

Повторяемость схода лавин является важной временной характеристикой лавинной	деятельности. Различают среднемноголетнюю и внутригодовую повторяемость схода. Первая определяется как частота образования лавин в среднем за многолетний период. Внутригодовая повторяемость - это частота схода в зимний и весенний периоды, В отдельных районах лавины могут сходить по15-20 раз в год.

Плотность лавинного снега является одним из важнейших физических параметров, от которого зависит сила удара снежной массы трудозатраты на ее расчистку или возможность движения по ней. Она составляет для лавин из сухого снега 200-400 кг/м3, для мокрого - 300-800 кг/м3.

Важным параметром, особенно при организации и проведении аварийно-спасательных работ служит высота лавинного потока, чаще всего достигающего 10 - 15м.

Потенциальный период лавинообразования - это интервал времени между сходами первых и последних лавин. Эта характеристика обязательно учитывается при планировании режима деятельности людей на опасной территории. Необходимо также знать количество и площадь лавинных очагов, сроки начала и окончания лавиноопасного периода. В каждом районе эти параметры различны.

В России чаще всего такие стихийные бедствия случаются на Кольском полуострове, Урале, Северном Кавказе, на юге Западной и восточной Сибири, Дальнем Востоке. Лавины на Сахалине имеют свои особенности. Там они охватывают все высотные зоны от уровня моря до горных вершин. Сходя с высоты 100 - 800 м, лавины вызывают частые перерывы в движении поездов на Южно-Сахалинской железной дороге.

В подавляющем большинстве в горных районах лавины сходят ежегодно, а иногда и несколько раз в год.

Как они классифицируются?

По характеру движения и в зависимости от строения лавинного очага различают следующие три типа: лотковые, осевые, прыгающие.

Лотковая движется по определенному каналу стока или лавинному лотку.

Осевая представляет собой снежный оползень, не имеет определенного канала стока и скользит по всей ширине участка.

Прыгающая возникает из лотковых там, где в канале стока имеются отвесные стены или участки с резко возрастающей крутизной. Встретив крутой уступ, лавина отрывается от земли и продолжает движение по воздуху в виде огромный струи. Скорость их особенно велика.

В зависимости от свойств снега лавины могут быть сухими влажными и мокрыми.

По характеру поверхности скольжения выделяют следующие типы: пластовые, когда движение осуществляется по поверхности нижележащего слоя снега; грунтовые – движение происходит непосредственно по поверхности грунта.

В зависимости от факторов лавинообразования выделяют четыре класса лавин:

- Непосредственная причина возникновения метеорологические факторы.

- Возникающие в результате совокупного действия метеорологических факторов и процессов, происходящих внутри снежной толщи при таянии.

- Возникают исключительно в результате процессов происходящих внутри снежной толщи.

- В результате землетрясения, деятельности человека (взрыв, полет реактивных самолетов на малой высоте и др.).

Первый класс в свою очередь подразделяется на три типа: обусловленные снегопадами, метелями и резким понижением температуры.

Второй класс делится на четыре типа: связанные радиационными оттепелями (на южных склонах гор), весенними оттепелями, дождями и оттепелями при переходе к положительным температурам.

Третий класс образует два типа лавины: связанные с образованием слоя глубинной изморози и возникающие в результате снижения прочности снежного покрова под длительным действием нагрузки.

По степени воздействия на хозяйственную деятельность и природную среду лавины подразделяются на:

- стихийные (особо опасные), когда их сход наносит значительный материальный ущерб населенным пунктам, спортивным и санаторно-курортным комплексам, железным и автомобильным дорогам, линиям электропередач, трубопроводам, промышленным и жилым сооружениям,

- опасные -    сход    лавин,    затрудняющих    деятельность предприятий и организаций, спортивных сооружений, а также угрожающих населению и туристским группам.

По степени  	повторяемости лавины делятся на два класса – систематические и спорадические. Систематические сходят каждый год или один раз в два-три года. Спорадические - один-два раза в 100 лет. Заранее  определить их довольно трудно. Известно много случаев когда, например, на Кавказе селения, существовавшие 200 и 300 лет, вдруг оказывались погребенными под .толстым слоем снега.

Рекомендации населению по действиям при угрозе и в ходе оползней, селей и обвалов

Население, проживающее в оползне-, селе- и обвалоопасных зонax, должно знать очаги, возможные направления и основные характеристики этих природных явлений. На основе данных прогнозов до жителей заблаговременно доводится информация о ситуации в месте расположения их населенного пункта и предприятий относительно выявленных оползневых, селевых, обвальных очагов и возможных зон их действия, о периодах прохождения селевых потоков, а также о порядке подачи сигналов об угрозе возникновения этих явлений. Такое раннее информирование людей о возможных очагах стихийного бедствия предупреждает стрессы и панику, которые могут возникнуть в дальнейшем при передаче экстренной информации о непосредственной угрозе этих явлений.

Население этих опасных горных районов обязано также проводить  мероприятия по укреплению домов и территорий, на которой они возведены, а также участвовать в работах по возведению защитных гидротехнических и других защитных от оползней и селей инженерных сооружений.

Первичная информация об угрозе оползней, селей и обвалов поступает от оползневых и селевых станций, партий и постов гидрометеослужбы. Важно, чтобы эта информация была доведена до населения своевременно. Оповещение об этих стихийных бедствиях проводится в установленном порядке посредством сирен, радио- и телевещания, а также при помощи местных систем оповещения, непосредственно связывающих подразделение гидрометеослужбы с населенным пунктом, размещенным в зонах угрозы.

При угрозе оползня, селя или обвала и при наличии времени организуется заблаговременная эвакуация населения, сельскохозяйственных животных и имущества из зон угрозы в безопасные места.

Перед тем, как покинуть дома или квартиры для заблаговременной эвакуации нужно привести их в состояние, способствующее ослаблению поражающих факторов стихийного бедствия, предотвращающее возникновение вторичных факторов и облегчающее впоследствии возможные раскопки и восстановление. Для этого все переносное имущество со двора или балкона надо убрать в дом, наиболее ценное имущество, которое нельзя взять собой, - укрыть от воздействия влаги и грязи. Двери, окна, вентиляционные и другие отверстия плотно закрываются. Электричество, газ, водопровод отключаются. Легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества удаляются из дома и при возможности, охранять в отдаленных ямах или отдельно стоящих погребах. Во всем остальном граждане действуют в соответствии с порядком, установленным для организованной эвакуации.

В случае, если заблаговременное предупреждение об опасности отсутствовало и жители были предупреждены об угрозе непосредственно перед наступлением стихийного бедствия или  заметили его приближение сами, каждый из них, не заботясь об имуществе, производит экстренный самостоятельный	 выход в безопасное место. При этом об опасности должны предупреждаться близкие, соседи, все встречающиеся люди. Для экстренного выхода необходимо знать пути движения в ближайшие безопасные места. Эти пути определяются и доводятся до сведения населения заранее на основе прогноза наиболее вероятных направлений прихода оползня (селя) к данному населенному пункту (объекту). Естествненными безопасными  местами для экстренного выхода является склоны гор и возвышенностей, не предрасположенные к оползневому процессу, или между которыми проходит селеопасное направление. При подъеме на безопасные склоны нельзя использовать долины, ущелья и выемки, поскольку в них могут образоваться побочные русла основного селевого потока. В пути следует оказывать помощь больным, престарелым, инвалидам, детям и ослабшим людям. Для передвижения, при возможности, используются личный транспорт, подвижная сельскохозяйственная техника, верховые и вьючные животные.

В случае, когда люди, здания и другие сооружения оказываются на поверхности движущегося оползневого участка, следует покинуть помещения, передвинуться по возможности вверх и, действуя по обстановке, остерегаться при торможении оползня скатывающихся с тыльной его части глыб, камней, обломков конструкций, земляного вала, осыпей. Фронтальная зона оползня при остановке может быть смята и вздыблена. Она может также принять на себя надвиг неподвижных пород. При высокой скорости возможен сильный толчок при остановке оползня. Все это представляет большую опасность для  находящихся  на оползне людей.

После окончания оползня, селя или обвала, людям, перед этим спешно покинувшим зону бедствия и переждавшим его в близлежащем безопасном месте, следует убедиться в отсутствии повторной угрозы и вернуться в эту зону. Памятуя о том, что помощь извне в труднодоступные горные районы придет с опозданием, они должны немедленно приступить к розыску и извлечечению пострадавших, оказанию им первой медицинской помощи, освобождению из блокады транспортных средств, локализации возможных вторичных факторов.

ГЛАВА 11

СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО И ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

Все они подразделяются на бедствия, вызываемые:

-	ветром, в том числе бурей, ураганом, смерчем (при скорости 25м/с и более, для арктических и дальневосточных морей - 30 м/с и более);

- сильным дождем (при количестве осадков 50мм и более в течение 12 ч и менее, а в горных, селевых и ливне опасных районах - 30 мм и более за 12 ч и менее);

- крупным градом (при диаметре градин 20 мм и более);

- сильным снегопадом (при количестве осадков 20 мм и более за 12 ч и менее);

- сильными метелями (скорость ветра 15 м/с и более);

- пыльными бурями;

-	заморозками (при понижении температуры воздуха в вегетационный период на поверхности почвы ниже 0°С);

-сильными морозами или сильной жарой.	
      Эти природные явления (кроме смерчей, града и шквалов) приводят к стихийным бедствиям, как правило, в трех случаях когда они происходят на одной трети территории области (края, республики), охватывают несколько административных районов продолжаются не менее 6 ч.

11.1 Ураганы и бури

В узком смысле слова ураган определяется как ветер большой разрушительной силы и значительной продолжительность скорость которого примерно равна 32 м/с и более (12 баллов л шкале Бофорта).

Буря - это ветер, скорость которого меньше скорости урагана. Однако она довольно велика и достигает 15-20 м/с. Убытки разрушения от бурь существенно меньше, чем от ураганов. Иногда сильную бурю называют штормом.

Ураганы возникают в любое время года, но более часто с июля по октябрь. В остальные восемь месяцев они редки, пути коротки.

Самой важной характеристикой урагана является скорость ветра. Из табл.8 (по шкале Бофорта) видна связь скорости ветра с названием режимов.

Размеры ураганов весьма различны. Обычно за его ширину принимают ширину зоны катастрофических разрушений. Часто к этой зоне прибавляют территорию ветров штормовой силы со сравнительно небольшими разрушениями. Тогда ширина урагана измеряется сотнями километров, иногда достигая тысячи.

Для тайфунов (тропических ураганов Тихого океана) полоса разрушений составляет обычно 15-45 км.

Средняя продолжительность урагана - 9-12 дней.

Таблица 27. Ветровой режим от скорости ветра

| Бал лы | Скорость ветра (миля/ч) | Название ветрового режима | Признаки |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0-1 | Затишье | Дым идет прямо |
| 1 | 2-3 | Легкий ветерок | Дым изгибается |
| 2 | 4-7 | Легкий бриз | Листья шевелятся |
| 3 | 8-12 | Слабый бриз | Листья двигаются |
| 4 | 13-18 | Умеренный бриз | Листья и пыль летят |
| 5 | 19-24 | Свежий бриз | Тонкие деревья качаются |
| 6 | 25-31 | Сильный бриз | Качаются толстые деревья |
| 7 | 32-38 | Сильный ветер | Стволы деревьев изгибаются |
| 8 | 39-46 | Буря | Ветви ломаются |
| 9 | 47-54 | Сильная буря | Черепица и трубы срываются |
| 10 | 55-63 | Полная буря | Деревья вырываются с корнем |
| 11 | 64-75 | Шторм | Повсеместные повреждения |
| 12 | Более 75 | Ураган | Большие разрушения |

Часто ливни, сопровождающие ураган, гораздо опаснее самого ураганного ветра.

Для бури характерна меньшая, чем для урагана скорость ветра (15-31 м/с). Длительность бурь - от нескольких часов до нескольких суток, ширина - от десятков до нескольких сотен километров. И те, и другие нередко сопровождаются выпадением довольно значительных осадков.

Ураганы являются одной из самых мощных сил стихии. По своему пагубному воздействию они не уступают таким страшным стихийным бедствиям, как землетрясения. Это объясняется тем, что они несут в себе колоссальную энергию. Ее количество, выделяемое средним по мощности ураганом в течение одного часа, равно энергии ядерного взрыва в 36 Мт.

Ураганный  ветер  разрушает прочные  и  сносит  легкие строения, опустошает засеянные поля, обрывает провода и валит столбы линий электропередачи и связи, повреждает транспортные магистрали и   мосты,  ломает и вырывает с корнями деревья, повреждает и топит суда, вызывает аварии на коммунально-энергетических сетях в   производстве.   Бывали   случаи, когда ураганный ветер разрушал дамбы и плотины, что приводило к большим наводнениям, сбрасывал с рельсов поезда, срывал с опор мосты, валил фабричные трубы, выбрасывал насушу корабли.

Ураганы и штормовые ветры в зимних условиях часто приводят к возникновению снежных бурь, когда огромные массы снега с большой  скоростью перемещаются с одного места на другое. Их продолжительность может быть от нескольких часов до нескольких суток. Особенно опасны снежные бури, проходящие одновременно со снегопадом при низкой температуре или при ее резких перепадах. В этих условиях снежная буря превращается в подлинное стихийное бедствие, причиняющее значительный ущерб регионам. Снегом заносятся   дома, хозяйственные  и животноводческие постройки. Иногда сугробы достигают высоты четырехэтажного дома.  На большой территории  на длительное время из-за снежных заносов останавливается движение всех видов транспорта.       Нарушается связь, прекращается подача электроэнергии, тепла и воды. Нередки и человеческие жертвы.

В летнее время сильные ливни, сопровождающие ураганы, довольно часто являются причиной таких стихийных явлений, как селевые потоки, оползни, Так, в июле  1989 г. мощный тайфун "Джуди" со скоростью 46 м/с и с обильными ливнями прокатился с юга на север Дальневосточного края. Затопило 109 населенных пунктов,   в которых  пострадало около  2   тыс. домов,  было разрушено и снесено 267 мостов, выведено из строя 1340 км дорог, 700 км линий электропередачи, затоплено 120 тыс. га сельхозугодий. Из опасных зон эвакуировали 8 тыс, человек. Были и человеческие жертвы.

Классификация ураганов и бурь

Ураганы принято подразделять на тропические и внетропические. Тропическими называют ураганы, зарождающиеся в тропических широтах, а внетропическими - во внетропических широтах. Кроме того, тропические ураганы часто подразделяют на зарождающиеся над Атлантическим океаном и над Тихим. Последние принято называть тайфунами.

Общепринятой, классификации бурь нет. Чаще всего их делят на две группы: вихревые и потоковые.

Вихревые представляют собой сложные вихревые образования, обусловленные циклонической деятельностью и распространяющиеся на большие площади.

Потоковые - это местные явления небольшого распространения. Они своеобразны, резко обособлены и по своему значению уступают вихревым бурям.

Вихревые бури подразделяются на пыльные, снежные и шквальные.

Снежные бури случаются зимой, В России такие бури часто называют пургой, бураном, метелью.

Шквальные бури возникают, как правило, внезапно, а по времени крайне непродолжительны (несколько минут). Например, в течение 10 мин скорость ветра может возрасти с 3 до 31 м/с. Потоковые бури подразделяются на стоковые и струевые. При стоковых поток воздуха движется по склону сверху вниз. Струевые характерны тем, что поток воздуха движется горизонтально или даже вверх по склону. Проходят они чаще всего между цепями гор, соединяющих долины.

11.2 Смерч

Смерч - это восходящий вихрь, состоящий из чрезвычайно быстро вращающегося воздуха, смешанного с частицами влаги, леска, пыли и других взвесей. Он представляет собой быстро вращающуюся воздушную воронку, свисающую из облака и ниспадающую к земле в виде хобота. Это наименьшая по размерам и наибольшая по скорости вращения форма вихревого движения воздуха.

Образуются смерчи во многих областях земного шара. Они очень    часто    сопровождаются    грозами,    градом    и    ливнями необычайной силы и размеров.

Возникают как над водной поверхностью, так и над сушей. Чаще всего - во время жаркой погоды и высокой влажности, когда особенно резко проявляется неустойчивость воздуха в нижних слоях атмосферы. Как правило, смерч рождается от низкого кучево-дождевого облака, опускаясь на землю в виде темной воронки. Иногда они возникают и при ясной погоде.

Какими параметрами характеризуются смерчи? Во-первых, размеры смерчевого облака в поперечнике составляют 5-10 км, реже до 15. Высота 4-5 км, иногда до 15. Расстояние между основанием облака и землей обычно небольшое, порядка нескольких сот метров. Во-вторых, в основании материнского облака смерча располагается воротниковое облако. Его ширина 3-4 км, толщина примерно 300 м, верхняя поверхность - обычно, на высоте, 1500 м. Под воротниковым облаком лежит стенное облако, от нижней поверхности которого свисает сам смерч. В-третьих, ширина стенного облака 1,5-2 км, толщина 300 -4.50 м, нижняя поверхность - на высоте 500 - 600 м.

Сам смерч - как насос, засасывающий и поднимающий в облако различные сравнительно небольшие предметы. Попадая в вихревое кольцо, они поддерживаются в нем и переносятся на десятки километров.

Классификация смерчей

Чаще всего они подразделяются соответственно их строению: плотные (резко ограниченные) и расплывчатые (неясно ограниченные). Причем поперечный размер воронки расплывчатого смерча, как правило, значительно больше, чем резко ограниченного.

Кроме того, смерчи подразделяются на 4 группы: пылевые вихри, малые короткого действия, малые длительного действия, ураганные вихри.

Малые смерчи короткого действия имеют длину пути не более: километра, но обладают значительной разрушительной силой. Они сравнительно редки. Длина пути малых смерчей длительного действия исчисляется несколькими километрами. Ураганные вихри являются наиболее крупными смерчами и при своем движении проходят несколько десятков километров.

Пыльные (песчаные) и беспыльные бури

Пыльные бури сопровождаются переносом большого количества частиц почвы и песка. Возникают в пустынных, полупустынных и распаханных степях и способны перенести миллионы тонн пыли на сотни и даже тысячи километров, засыпав территорию площадью в несколько сот тысяч квадратных километров. Подобные бури отмечаются в основном летом, во время суховеев, иногда весной и в бесснежные зимы. В степных зонах они обычно возникают при нерациональной распашке земель; В России северная граница распространения пыльных бур проходит  через  Саратов,   Самару, Уфу, Оренбург и  предгорья Алтая.

Беспыльные бури характеризуются отсутствием вовлечения пыли в воздух и сравнительно меньшими масштабами разрушения и ущерба. Однако при дальнейшем движении они могут Превратиться в пыльную или снежную бурю в зависимости от состава   и   состояния   поверхности   земли   и   наличия   снежного крова.

Снежные бури

Характеризуются значительными скоростями ветра в зимнее время года, что способствует перемещению по воздуху огромных масс снега. Их продолжительность колеблется от нескольких часов до нескольких суток. Имеют сравнительно узкую полосу действия (до нескольких десятков километров).

Снежные бури большой силы бывают на равнинных местах России и в степной части Сибири.

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время ураганов, бурь и смерчей

Информация об угрозе ураганов и бурь осуществляется заблаговременно, с учетом времени, необходимого населению для подготовки и занятия выбранных мест защиты. Она несет сведения о времени подхода стихийного бедствия к конкретному району, возможном характере его проявлений и конкретных правилах поведения людей, соответствующих складывающейся ситуации.

Население также информируется о возможности возникновения и действии смерчей.

Сигнал   оповещения   об  угрозе  ураганов,   бурь   и   смерчей дается сиреной и дублируется через наружные громкоговорители, сотовые телефоны.

С получением сигнала население приступает к работам по повышению устойчивости зданий,   сооружений   и   других   мест положения людей,   предотвращению пожаров   и   созданию необходимых запасов.

С наветренной стороны зданий плотно закрываются окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон оклеиваются, окна и витрины защищаются ставнями или щитами.

Населению рекомендуется позаботиться о подготовке электрических фонарей, керосиновых ламп, свечей, походных плиток, керосинок и примусов, о создании запасов продуктов питания, питьевой воды и медикаментов.

В домашних условиях жильцы должны проверить размещение и состояние электровыключателей, газовых и водопроводных магистральных кранов и в, случае необходимости уметь ими пользоваться. Всех взрослых членов семьи необходимо научить правилам оказания первой помощи при травмах и контузии.

С получением информации о непосредственном приближении урагана или сильной бури жители населенных пунктов занимают ранее подготовленные места в зданиях или укрытиях, а в случае действия смерчей - только подвальные помещения и подземные сооружения.

Находясь в здании, следует остерегаться ранений осколками оконного стекла. При сильных порывах ветра необходимо отойти от окон и занять место в нишах стен, дверных проемах или стать вплотную к стене. Для защиты рекомендуется также использовать встроенные шкафы, прочную мебель и матрасы.

При  вынужденном пребывании  под  открытым  небом необходимо удалиться от зданий и занять для защиты овраги, ямы, рвы, канавы, кюветы дорог. При этом нужно лечь на дно укрытия и плотно прижаться к земле. Такие действия значительно снижают число травм, наносящихся метательным действием ураганов и бурь, а также полностью обеспечивают защиту от летящих осколков стекла, шифера, черепицы, кирпича и различных предметов. Не следует также находиться  на мостах, трубопроводах, в местах непосредственной близости от объектов,  имеющих сильнодействующие ядовитые и легковоспламеняющиеся вещества (химические, нефтеперегонные заводы и базы хранения).

Если ураганы и бури сопровождаются грозой, следует избегать ситуаций, при которых возрастает вероятность поражении электрическими зарядами. Поэтому во время ураганов и бурь нельзя укрываться под отдельно стоящими деревьями, столбами и мачтами, близко подходить к опорам линий электропередачи.

В ходе и после урагана или бури не рекомендуется заходить в поврежденные здания, а при необходимости это следует делать с осторожностью, убедившись в отсутствии значительных повреждений лестниц, перекрытий и стен, очагов пожара, утечки газа, разрыва электропроводов.

Во время снежных и  пыльных бурь  покидать  помещение разрешается в исключительных случаях и только в составе группы. При этом в обязательном порядке родственникам или соседям сообщается маршрут движения и время возвращения. В таких условиях допускается использование заранее подготовленных автомобилей, способных двигаться при снежных заносах и гололедице. Передвигаться следует только по основным дорогам. В случае потери ориентации отходить от машины за пределы видимости не рекомендуется. При невозможности дальнейшего движения следует обозначить стоянку, полностью закрыть жалюзи, укрыть двигатель и разгребать снег (песок) вокруг машины.

При получении информации о приближении смерча или обнаружении его по внешним признакам следует покинуть все виды транспорта и укрыться в ближайшем подвале, убежище, овраге или лечь на дно любого углубления и прижаться к земле. При выборе места защиты от смерча следует помнить, что это природное явление часто сопровождается выпадением интенсивных ливневых осадков и крупного града.

Эти природные явления вызываются:

-	высоким  уровнем воды   и   наводнениями,   при  которых происходит затопление пониженных частей городов и других населенных пунктов,    посевов сельскохозяйственных культур, повреждение промышленных и транспортных объектов;

- низким уровнем воды, когда нарушается судоходство, водоснабжение     городов и  народнохозяйственных объектов, оросительных систем;

- селями (при прорыве завальных и моренных озер, угрожающих     населенным пунктам,  дорожным  и  другим сооружениям);

- снежными лавинами (при угрозе населенным пунктам, автомобильным  и железным дорогам, линиям  электропередачи, объектам промышленности и сельского хозяйства);

- ранним ледоставом и появлением льда на судоходных водоемах.

Сюда же несколько условно мы  относим и морские гидрологические явления; цунами, сильные волнения на морях и океанах, тропические   циклоны (тайфуны), напор льдов и их интенсивный дрейф.

11.3 Наводнение

Наводнение - это затопление водой, прилегающей к реке, озеру или водохранилищу местности, которое причиняет материальный ущерб, наносит урон здоровью населения или приводит к гибели людей. Если затопление не сопровождается ущербом, то это называется разливом реки, озера, водохранилища.

В большей или меньшей степени наводнения периодически наблюдаются на большинстве рек Казахстана и России. По повторяемости, площади распространения и суммарному среднему годовому материальному ущербу они занимают первое место в ряду стихийных бедствий. По количеству человеческих жертв и материальному ущербу наводнения занимают второе место после землетрясений. Ни в настоящем, ни в ближайшем будущем полностью предотвратить их не представляется возможным. Наводнения можно только ослабить или локализовать.

Многочисленные реки страны отличаются друг от друга различными условиями формирования стока воды, а это в немалой степени определяет и условия возникновения наводнений. Исходя из этого, реки России по условиям возникновения наводнения подразделяются на четыре типа:

1.	Реки с максимальным стоком, вызываемым таянием снега на равнинах. К нему относится большинство рек европейской части и Западной Сибири.

2.	Реки с максимальным стоком, возникающим при таянии горных снегов и ледников. Наводнения здесь могут наблюдаться несколько раз в течение года. Главным образом, это реки Северного Кавказа.

3.	Реки с максимальным стоком, обусловленным выпадением интенсивных дождей. К этому типу относятся реки Дальнего Востока и Сибири.

4.	Реки с максимальными стоками,  образующимися от совместного влияния снеготаяния и выпадения осадков. Их режим характеризуется     весенним половодьем от таяния снегов, повышением летнего и зимнего   стоков за счет обильного грунтового питания, а также значительными осенними осадками. Наличие такого типа рек характерно для северо-западных районов России.

Особенно опасные  наводнения  наблюдаются на река дождевого и ледникового питания или при сочетании этих двух факторов.

Наводнение, характерное для рек первого типа, часто называют половодьем. Это ежегодно повторяющийся в один и тот же сезон значительный и довольно длительный подъем уровня воды в реке. Обычно половодье вызывается весенним таянием снега на равнинах или дождевыми осадками.

Наводнение, характерное для рек третьего типа, обычно называют паводком. Это интенсивный, сравнительно кратковременный подъем уровня воды. Формируется сильными дождями, иногда таянием снега при зимних оттепелях.

Кроме названных источников, наводнения могут возникать вследствие других гидрометеорологических явлений, таких как заторы, зажоры, нагоны и прорывы плотин.

Важнейшими характеристиками являются максимальный уровень и максимальный расход воды за время наводнения. С максимальным уровнем связаны площадь, слой и продолжительность затопления местности. К одной из основных характеристик относится и скорость подъема уровня воды.

Для осуществления прогноза наводнения необходимо знать и такую характеристику, как скорость течения, которая выражается в м/с.

К факторам, обусловливающим максимальный уровень и максимальный расход воды при весеннем половодье, относятся следующие: запас воды в снежном покрове перед началом весеннего таяния; атмосферные осадки в период снеготаяния и половодья; осенне-зимнее увлажнение почвы к началу весеннего снеготаяния; глубина промерзания почвы; ледяная корка на почве; интенсивность снеготаяния.

Следует учитывать, что в европейской части России после схода снега сумма осадков в 1,5-2 раза больше, чем в период самого снеготаяния.

Для определения интенсивности снеготаяния широко применяется метод измерения так называемого коэффициента стаивания - слоя талой воды в мм, приходящегося на один градус средней суточной температуры воздуха. Коэффициенты стаивания снега показаны в таблице 29.

Таблица 29. Коэффициенты стаивания снега

| Характер природной Зоны | Коэффициент стаивания (мм/сут на10 положительной средней суточной температуры воздуха) |
| --- | --- |
| Поле | 5,0 |
| Смешанный лес | 2,5 |
| Густой хвойный лес | 1,5 |

Для крупных речных бассейнов немаловажным фактором является то или иное сочетание волн половодий отдельных притоков. Так, например, в нижней части реки Дон половодье, как правило, имеет двухвершинную форму. Первая волна формируется в бассейне Северного Донца. Вторая поступает издалека, с верховьев Дона. Сближение сроков прохождения этих двух волн увеличивает высоту половодья и наоборот.

К факторам, влияющим на величины основных характеристик  паводков, относятся: количество осадков, их интенсивность, продолжительность, увлажненность бассейна, водопроницаемость почвы, рельеф бассейна, величины уклонов рек, наличие и глубина мерзлоты.

К основным характеристикам последствий наводнения относятся: численность населения, оказавшегося в зоне наводнения; количество населенных пунктов, попавших в зону наводнения; количество предприятий, протяжность автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, связи и коммуникаций, оказавшихся в   зоне затопления;  количество погибших животных, разрушенных мостов и тоннелей.

Различают прямой и косвенный ущерб от наводнений. Прямой это,    например, повреждение и разрушение жилых и производственных   зданий,  железных и автомобильных дорог, линий  электропередачи и    связи,  гибель  скота  и урожая, уничтожение и порча сырья, топлива, продуктов питания, кормов,  затраты на   временную   эвакуацию   населения   и   материальных средств.

К косвенному ущербу обычно относят: затраты на приобретение и доставку в пострадавшие районы продукты питания, строительных материалов и кормов для скота,  ухудшение условий жизни населения.

Прямой и косвенный ущербы находятся, большей частью, в процентном соотношении 70:30.

Иногда наводнения сопровождаются пожарами из-за обрыва проводов и короткого замыкания. Здания теряют капитальность; отваливается штукатурка, выпадают кирпичи, размывается фундамент, гниют деревянные конструкции. Из-за неравномерной просадки грунта происходят разрывы канализационных, водопроводных труб, нарушается работа кабельных линий.

Существуют понятия "подтопление" и "затопление". При подтоплении вода проникает в подвалы через канализационную сеть, различного рода траншеи и коллекторы. В случае же затопления местность покрывается слоем воды определенной высоты.

По метеорологическим условиям все регионы России различны. Однако наводнения происходят практически ежегодно то в одном, то в другом районе. Ущерб исчисляется огромными цифрами. Площадь, которая может быть затоплена паводковыми водами, составляет около 500 тыс. км2, однако в действительности ежегодно затапливается от 36 до 56 тыс. км2.

Наиболее велико негативное влияние наводнений в бассейнах рек Амура, Уссури, Имана, Зеи, Бурей, рек Сибири, впадающих в северные моря, и рек Северного Кавказа. Крупнее наводнение в 2002 году в Европе, ущерб от которого составил более 120000000 $.

Классификаций наводнений

В зависимости от причин возникновения наводнения подразделяются на четыре группы:

1.Наводнения, связанные с максимальным стоком от весеннего таяния снега. Они отличаются значительным и довольно длительным    подъемом    уровня   воды   в  реке  и называются половодьем.

2.Наводнения, формируемые интенсивными дождями. Они характеризуются интенсивными, сравнительно кратковременными подъемами уровнями воды и называются паводками.

3.	Наводнения, вызванные   в   основном большим сопротивлением,    которое  водный  поток  встречает  в  реке. Происходит такое, большей частью, в начале или в конце зимы при зажорах и заторах льда.

4. Наводнения,  создаваемые  ветровыми  нагонами  воды  на крупных озерах и водохранилищах, а также в морских устьях рек.

Существует и пятый тип наводнений, связанный с прорывом плотин, но он больше относится к ЧС техногенного характера.

В пределах России преобладают наводнения первых двух групп. По размерам и масштабам убытка они также делятся на четыре группы:

1.	Низкие (малые) наводнения. Наблюдаются в основном на равнинных реках и имеют повторяемость примерно один раз в 5-10 лет. Затопляется при этом менее 10% сельхозугодий, расположенных в низинных местах. Они наносят незначительный материальный ущерб и почти не нарушают ритма жизни населения.

2.	Высокие наводнения. Сопровождаются значительным затоплением,      охватывают сравнительно большие участки местности, существенно нарушают хозяйственную деятельность и установленный ритм жизни.    Иногда    приходится    временно эвакуировать  население. Материальный и  моральный ущерб значительны. Происходят один раз в 20-25 лет.

3.	Выдающиеся наводнения. Они охватывают целью речные бассейны.    Парализуют хозяйственную деятельность, наносят большой    материальный    и моральный ущерб. Очень часто приходится прибегать к массовой эвакуации населения и материальных ценностей. Повторяются примерно один раз в 50 - 100 лет.

4.	Катастрофические наводнения. Вызывают затопления громадных территорий в пределах одной или нескольких речных систем.   Хозяйственная деятельность   полностью   парализуется. Резко   изменяется жизненный уклад населения. Материальный ущерб огромен.  Наблюдаются случаи гибели людей. Случаются один раз в 100 - 200 лет и реже.

Заторы и зажоры льда на реках

Затор - это скопление льда в русле, ограничивающее течение реки. В результате происходит подъем воды и ее разлив.

Затор образуется обычно в конце зимы и в весенний период при вскрытии рек во время разрушения ледяного покрова. Состоит он из крупных и мелких льдин.

Зажор - явление, сходное с затором льда. Однако, во-первых, зажор состоит из скопления рыхлого льда (шуга, небольшие льдинки), тогда как затор есть скопление крупных и в меньшей степени небольших льдин. Во-вторых, зажор льда наблюдается в начале зимы, в то время как затор - в конце зимы и весной.

Главной причиной образования затора является задержка процесса вскрытия льда на тех реках, где кромка ледяного покрова весной смещается сверху вниз по течению. При этом движущийся сверху раздробленный лед встречает на своем пути еще не нарушенный ледяной покров. Последовательность вскрытия реки сверху вниз по течению является необходимым, но недостаточным условием возникновения затора льда. Основное условие создается только тогда, когда поверхностная скорость течения воды при вскрытии довольно значительна (0,6-0,8 м/с и более). Различные русловые препятствия, как, например, крутые повороты, сужения, острова, изменение уклона поверхности от большего к меньшему, лишь усиливают процесс.

Зажоры образуются на реках в период формирования ледяного покрова. Необходимым условием образования является возникновение в русле внутриводного льда и его вовлечение под кромку ледяного покрова. Решающее значение при этом имеет поверхностная скорость течения (более 0,4 м/с), а также температура воздуха период замерзания. Образованию зажоров способствуют острова, отмели, валуны, крутые повороты, сужение русла. Скопление шуги и другого рыхлого ледяного материала, образующегося на этих участках в результате непрерывного процесса образования внутри водяного льда и разрушения ледяного покрова, вызывает стеснение водного сечения, вследствие чего происходит подъем воды выше по течению. Ниже - уровни понижаются. Образование сплошного покрова в месте образования зажора задерживается.

Краткая характеристика заторов и зажоров

Их главными определяющими являются: строение, размеры, максимальный уровень и максимальный подъем воды.

В  строении  затора  выделяются три характерных участка: замок - покрытый трещинами ледяной покров или перемычка из льда,  заклинивших русло; собственно затор (голова затора) - многослойное скопление хаотически расположенных льдин, подвергшихся интенсивному торошению; хвост -примыкающее к затору однослойное скопление льда в зоне подпора.

Длина головной части затора обычно превышает ширину реки в 3 - 5 раз. На этом участке скопление льда имеет максимальную толщину. Длина хвоста затора на крупных реках может достигать нескольких десятков километров. На средних реках общая длина затора может быть от одного до нескольких километров.

Зажорные массы льда однородны по своему строению и располагаются непосредственно у кромки ледяного покрова и под ним. Здесь они имеют небольшую толщину. Длина зажорного участка может составлять от 3 до 5 величин ширины реки. Это примерно 3 - 5 км на средних и до 15 км на больших.

Основными характеристиками являются максимальные подъемы уровней воды. Максимальный заторный уровень, как правило, превышает уровень весеннего -половодья. Максимальный зажорный уровень превышает уровень воды при ледоставе.

Применяется также такая характеристика, как продолжительность затора или зажора. Затор льда - явление кратковременное. Высокий уровень держится обычно от 0,5 до 1,5 суток. Бывали случаи и более длительного стояния, но они всегда связаны с похолоданием и сокращением  стока воды.  Период подъема зажорного уровня несколько более длительный - до 3 суток. Спад уровня обычно происходит за 10 - 15 суток.

Другой часто применяемой характеристикой заторов и зажоров служит повторяемость этих явлений. Здесь колебания весьма велики. В одних местах они повторяются через 2-5 лет. в других - значительно реже.

Непосредственная опасность этих явлений заключается в том, что происходит резкий подъем воды и в значительных пределах. Вода выходит из берегов и затопляет прилегающую местность. Кроме того, опасность представляют и завалы льда на берегах высотой до 15м, которые часто разрушают прибрежные сооружения.

Зажорные явления приводят к более тяжелым последствиям, так как они случаются в начале, а иногда и в середине зимы и могут длиться до 1,5 месяцев. Разлившаяся вода замерзает на полях и в других местах, создавая сложные условия для ликвидации последствий такого стихийного бедствия.

Мощные и частые заторы льда присущи тем рекам, у которых вскрытие происходит сверху вниз по течению. Такая последовательность характерна для Северной Двины, Печоры, Лены, Енисея, Иртыша - рек, текущих с юга на север.

Места образования заторов льда можно разделить на постоянные    и    непостоянные. Постоянные места известны. Непостоянные - известны меньше. Большей частью это крутые повороты в сочетании с сужением русла. Заторы на реках - широко  распространенное   явление, свойственное  в  основном  крупным  рекам, например: Северной Двине, Сухоне, Печоре, Енисею и многим другим.

По частоте зажорных наводнений и величине подъема воды первенство принадлежит двум самым крупным озерным рекам - Ангаре и Неве.

Классификация заторов и зажоров

Главным критерием является мощность затора или зажора. Поэтому они подразделяются на катастрофически мощные, сильные, средние и слабые. Катастрофически мощный затор или зажор определяется так:, к рассчитанному максимальному уровню весеннего половодья приплюсовывается 5 и более метров; для сильных - от 3 до 5 м, средних - 3 м и меньше. При слабых заторах и зажорах в величины наивысших  уровней   воды весеннего половодья поправки не вводятся.

Нагоны

Нагоны - это подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра на водную поверхность. Такие явления случаются в морских устьях крупных рек, а также на больших озерах и водохранилищах.

Ветровой нагон, так же как половодье, затор, зажор является стихийным бедствием, если уровень воды настолько высок, что происходит затопление городов и населенных пунктов, повреждение промышленных и транспортных объектов, посевов сельскохозяйственных культур.

Главным условием возникновения служит сильный и  продолжительный ветер, характерный для глубоких циклонов.

Основной характеристикой, по которой можно судить о величине нагона, является нагонный подъем уровня воды, обычно выражающийся   в   метрах. Другими характеристиками служат глубина распространения      нагонной волны, площадь и продолжительность затопления.

Главные факторы, влияющие на величину нагонного уровня, скорость и направление ветра. В таких условиях скорость обычно достигает 25 м/с, а иногда и более. Так, наиболее катастрофические нагонные наводнения в Петербурге (Ленинграде) наблюдались в 1777, 1824, 1924, 1955 гг. Тогда максимальный подъем воды в районе Горного института достигал 2-4 м. В пределах дельты Северной Двины (г. Архангельск) - 1,8-2 м, в устье реки Преголь (г. Калининград) - 0,9-1,9 м, в устье Енисея - 1,5-2,1 м, в устье Дона (г. Азов) - 2,6-2,8 м.

Общим для морских устьев рек является то, что нагон может совпасть по времени с приливом или отливом. Соответственно уровень повысится или понизится.

И еще одна общая закономерность. Чем меньше уклон водной поверхности и больше глубина реки, тем на большее расстояние распространяется нагонная волна. Вот почему на крупных реках с малым уклоном волна распространяется на значительно большие расстояния, чем на малых.

Нагонные наводнения нередко охватывают большие территории. Продолжительность затопления обычно находится в пределах от нескольких десятков часов до нескольких суток.

Чем крупнее водоем и меньше его глубина, тем больших размеров достигают нагоны.

Величины подъема уровня при нагонах с повторяемостью примерно один раз в 15-20 лет следующие: на озерах Сегозеро, Сайма, Байкал - 0,20-0,25 м, Белое, Чудское, Ильмень - 0,5-0,6 м, Онежское - 0,7-1,0 м, Азовском море -1,0-1,5 м, Каспийском -2,0-2,5 м. А в 1952 г. в районах Каспийска, Махачкалы, Сулака вода поднималась до 4,5 м.

По величине подъема уровня, повторяемости и материальному ущербу нагонные наводнения в устье Невы в пределах Санкт-Петербурга занимают первое место в России. Наводнения здесь возникают во все времена года, в том числе и зимой, но самыми опасными являются осенние, составляющие 70%, включая катастрофические.

Какой-либо общепринятой классификации для нагонных наводнений не установлено. Чаще всего они подразделяются по последствиям на небольшие, большие, выдающиеся, катастрофические.

Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнений

Жители зон регулярно повторяющихся наводнений должны быть заранее проинформированы об этой опасности, обучены и подготовлены к действиям при угрозе и во время наводнения. Население оповещается о прогнозах через сеть радио- и телевещания. В сообщении об угрозе наводнения, кроме гидрометеоданных, указываются ожидаемое время затопления, границы затапливаемой по прогнозу территории, порядок действия населения в тех или иных населенных пунктах при наводнении, в том числе и порядок эвакуации.

Для защиты своего дома (квартиры) и имущества все граждане перед эвакуацией должны выполнить следующие операции:

- отключить воду, газ, электричество;

- потушить огонь в печах отопления;

-	перенести   на   верхние   этажи   здания   (чердаки)   ценные
предметы и вещи;

- убрать в безопасные места сельскохозяйственный инвентарь;

- забить (при необходимости) окна и двери первых этажей домов досками или фанерой;

При получении сообщения о начале эвакуации эвакуируемые должны быстро собрать и взять с собой:

- паспорт и другие необходимые документы, помещенные в
непромокаемый пакет;

- деньги и ценности;

- медицинскую аптечку;

- комплект верхней одежды и обуви по сезону;

- постельное белье и туалетные принадлежности;

- трехдневный запас продуктов питания.

Вещи и продукты следует уложить в чемоданы или сумки. Всем эвакуируемым необходимо прибыть к установленному сроку на эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район. В зависимости от сложившейся обстановки эвакуация населения проводится специально выделенным для этих целей транспортом или пешком. При прибытии в конечный пункт эвакуации проводится регистрация и организуется отправка эвакуируемых в места размещения для временного проживания.

При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде с помощью различных плавсредств или пешком по бродам. В такой обстановке следует не поддаваться панике, не терять самообладание и принять меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи. Для этого в светлое время суток на высоком месте вывешивается белое или цветное полотнище, а в ночное время подаются световые сигналы.

До прибытия помощи люди, оказавшиеся в зоне затопления, должны оставаться на верхних этажах и крышах зданий, деревьях и других возвышенных местах.

В безопасных местах следует находиться до тех пор, пока не спадет вода и не минует опасность наводнения.

Для спасения людей применяются все имеющиеся плавсредства (катера, лодки, плоты, паромы с буксирами, вездеходы-амфибии и др.). Разведка затопленного района осуществляется с использованием авиации, а для спасения людей привлекаются также и вертолеты. Пострадавшим на воде должна быть оказана первая помощь. Людей, подобранных на поверхности воды, следует переодеть в сухое платье, дать успокаивающие средства, а извлеченным из воды или со дна водоема даже без видимых признаков жизни - сделать искусственное дыхание.

Обычно пребывание людей в зоне затопления длится до спада воды или прихода помощи со стороны спасателей, имеющих надежные средства для эвакуации в безопасный район. Самоэвакуация населения на незатопленную территорию проводится в случаях необходимости неотложной медицинской помощи пострадавшим, израсходования или отсутствия продуктов питания, угрозы ухудшения обстановки или при потере надежды на помощь со стороны. Для самоэвакуации по воде применяются личные лодки или катера, плоты из бревен и других подручных материалов.

После спада воды следует остерегаться порванных и провисших электрических проводов. Информацию об этих повреждениях, а также о разрушении водопроводных, газовых или канализационных магистралей нужно немедленно сообщить в соответствующие коммунальные службы и организации. Попавшие в воду продукты категорически запрещается применять в пищу до проверки представителями санитарной инспекции. Запасы питьевой воды перед употреблением должны быть проверены, а имеющиеся колодцы с питьевой водой - осушены путем выкачивания из них загрязненной воды. Перед входом в дом или здание после наводнения следует убедиться, что их конструкции не претерпели явных разрушений и не представляют опасности для осмотра. Прежде чем войти в помещение, необходимо в течение нескольких минут его проветрить, открыв входные двери или окна. При осмотре внутренних комнат здания (дома) не рекомендуется применять спички или светильники в качестве источника света из-за возможного присутствия в воздухе газа, а использовать для этого электрические фонари на батарейках. До проверки специалистами состояния электрической сети нельзя пользоваться источниками электроэнергии для освещения или иных нужд. Просушивать здания следует открывая все двери и окна и одновременно убирая весь влажный мусор и избыточную влагу. После выполнения этих операций по мере необходимости производится косметический или капитальный ремонт строений.

Указанные основные правила поведения и порядок действий населения при наводнении позволяют существенно снизить возможный материальный ущерб и сохранить жизнь людей, проживающих в районах, подверженных опасным воздействиям водной стихии.

11.4 Цунами

Цунами - это длинные волны, возникающие в результате подводных землетрясений, а также вулканических извержений или оползней на морском дне. Их источник находится на дне океана. 90% цунами возникают из-за подводных землетрясений.

Механизм образования цунами до конца еще не выяснен. Ясно одно - для образования этих волн необходимо вертикальное; смещение морского дна.

Образовавшись в каком-либо месте, цунами может пройти несколько тысяч километров, почти не уменьшаясь. Это связано с длинными периодами волн (от 150 до 300 км). В открытом море корабли могут не обнаружить эти волны, хотя они движутся с большой скоростью (от 100 до 100 км/ч). Высота волн небольшая. Однако, достигнув мелководья, волна резко замедляется, ее фронт вздымается и обрушивается со страшной силой на сушу. Высота крупных волн в таком случае у побережья достигает 5-20 м, а иногда доходит до 40 м.

Волна цунами может быть не единственной. Очень часто это серия волн с интервалом в час и более. Самую высокую волн серии называют главной.

Часто перед началом цунами вода отступает далеко от берега, обнажая морское дно. Затем становится видна надвигающаяся волна. При этом слышны громоподобные звуки, создаваемые воздушной волной, которую водная масса несет перед собой.

Цунами опасными районами у нас являются Курилы, Камчатка. Сахалин, побережье Тихого океана.

Основными характеристиками цунами служат: магнитуда цунами, интенсивность и скорость движения волны.

За магнитуду принят натуральный логарифм амплитуды колебаний уровня воды (в метрах), измеренный у береговой линии на расстоянии от 3 до 10 км до источников явления. Магнитуда цунами во многом отличается от магнитуды землетрясения. Если сейсмическая магнитуда характеризует энергию в целом, то магнитуда цунами отражает только часть энергии - собственно цунами.

Цунами небольшой интенсивности происходят довольно часто, средней - один раз в 5-10 лет, катастрофические - еще реже.

Возможные масштабы последствий цунами оцениваются в баллах:

1	 балл - очень слабое (волна фиксируется лишь приборами);

- балла - слабое (может затопить плоское побережье; его замечают лишь специалисты);

- балла – среднее (отмечается всеми; плоское побережье затопляется; легкие суда могут оказаться выброшенными на берег;

портовые сооружения могут получить слабые повреждения);

4 балла - сильное (побережье затопляется; прибрежные постройки    повреждаются; крупные парусные и небольшие шторные суда могут быть выброшены на берег, а затем снова смыты в море; возможны человеческие жертвы).

- баллов - очень сильное (прибрежные территории затоплены;
волноломы и молы сильно повреждены; крупные суда выброшены на берег; имеются человеческие жертвы; огромный материальный ущерб).

Рекомендации населению по действиям при цунами

Жители цунами опасных районов должны быть заблаговременно информированы о потенциальной опасности стихийного бедствия на их побережье.

Успешные действия по самоспасению и взаимопомощи при цунами возможны только при знании основных правил этих действий, признаков (предвестников) наступления этого стихийного бедствия, особенностей его протекания, а также при информировании о конкретных действиях и своевременном оповещении об угрозе прихода волн.

Рекомендации населению по действиям при угрозе цунами сводятся к выполнению каждым попавшим в зону бедствия правил и норм поведения, во многом схожих с мерами, принимаемыми при землетрясениях и наводнениях. Первостепенное значение при этом приобретает быстрота действий.

При личном наблюдении предвестников цунами или получении сведений о них от других людей следует помнить, что время, оставшееся для спасения, измеряется минутами, в лучшем случае десятками минут. При этом важно не терять самообладания и не сеять панику. Недопустимо спускаться к морю, чтобы посмотреть на его обнажившееся дно и наблюдать за волной. Человеку, увидевшему воду с низменного места, спасаться поздно. Необходимо сразу же, предупреждая об угрозе окружающих и встречных, оказывая помощь больным, инвалидам, престарелым, детям и не заботясь об имуществе, быстро направиться к ближайшим холмам, горам, другие возвышенным местам и подняться на высоту не менее чем 30-40 м. Путь вверх должен пролегать по склонам возвышенностей, а не по долинам ручьев и рек, впадающих в море, так как их русла могут стать дорогой для водяного вала, несущегося против их течения. Если поблизости нет возвышенности, нужно удалиться от берега на расстояние не менее 2-3 км.

При получении своевременного прогноза об угрозе цунами времени для мер по спасению, как правило, больше, чем при наблюдении предвестников. Оповещение населения об угрозе проводится с помощью местных радиотрансляционных сетей, сетей телевизионного вещания, специальных сигналов или посыльных. Передаче сообщений должны предшествовать сигналы сирен. При наличии необходимой информации в сообщении указываются расчетное время прихода цунами к конкретным пунктам побережья, порядок действий населения и эвакуации, пункты сбора или маршруты самостоятельного движения.

Срочно покидая дом для эвакуации, необходимо взять с собой минимум теплых, лучше непромокаемых вещей, продуктов питании и деньги, предупредить об эвакуации соседей, а также выключить электричество и газ. Выйдя из дома, следует действовать соответствии с заранее определенным порядком или полученным по радио или телевидению инструктажем. В ходе эвакуации пешим порядком нужно оказывать помощь больным, инвалидам, престарелым и детям, при эвакуации транспортом - проявлять организованность и внимание к окружающим, уступать места людям, не способным двигаться самостоятельно.

В случае, если цунами застает врасплох, необходимо, не теряя самообладания, принять меры самозащиты на месте.

Находясь в помещении, надо подняться на верхние этажи закрыть все двери на запоры и немедленно перейти в безопасно место. Это -   проемы капитальных внутренних стен, углы образованные  капитальными    стенами,  места  у внутренних капитальных стен, у колонн и под балками каркаса.  Главное покинуть комнаты, имеющие окна или другие проемы со стороны, откуда движется волна, скрыться от нее за капитальной стеной. Необходимо оберегаться от падающих обломков или тяжелой мебели, находиться подальше от окон, стеклянных перегородок, также тяжелых предметов (станков, холодильников, шкафов и т.д.) которые могут опрокинуться или сдвинуться с места. Общее правило при приходе цунами - не выбегать из достаточно прочного здания. Бушующая на улице волна и плавающие рядом со зданием обломки представляют большую опасность. В случае, если занимаемое помещение имеет заведомо низкую прочность и с большой вероятностью будет разрушено волной, при наличии времени необходимо перейти в более прочное здание.

Вне здания волну лучше встречать на дереве, за естественной скальной преградой, прочной отдельной бетонной стеной, зацепившись за них. Встречать волну на пространстве с большим количеством сооружений или других предметов ввиду опасности даров о них недопустимо. Если есть время, но нет возможности использовать его для перемещения в более безопасное место, надо употребить его на то, чтобы снять одежду и обувь.

Встречая волну, необходимо набрать в легкие воздух, затем группироваться и закрыть голову руками. Вынырнув на поверхность воды, следует сбросить намокшие одежду и обувь, и приготовиться к возвратному движению волны, воспользовавшись при необходимости плавающими или возвышающимися над водой предметами. Пережив эту волну, нужно использовать перерыв между волнами для выхода в более безопасное место.

Население, заблаговременно вышедшее самостоятельно или эвакуированное в безопасные места, должно оставаться там в течение 2-3 ч после первой волны, пока не пройдут все волны и не поступит сигнал с разрешением возвратиться.

При возвращении, перед входом в здание необходимо удостовериться в его состоянии и отсутствии угрозы обрушения из-за повреждения и подмыва, а также утечки газа и замыканий в электрических цепях.

11.5 Природные пожары

В это понятие входят лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные и подземные пожары горючих ископаемых. Мы остановимся только на лесных пожарах как наиболее распространенном явлении, приносящем колоссальные убытки и приводящем порой к человеческим жертвам.

Лесные пожары

Лесные пожары - это неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории. Явление совсем не редкое. Такие бедствия происходят, к сожалению, ежегодно и во многом зависят от человека.

Лесные пожары при сухой погоде и ветре охватывают значительные пространства. При жаркой погоде, если дождей не бывает в течение 15-18 дней, лес становится настолько сухим, что любое неосторожное обращение с огнем вызывает пожар, быстро распространяющийся по лесной территории.

От грозовых разрядов и самовозгорания торфяной крошки происходит ничтожно малое количество возгораний. В 90-97 случаях из 100 виновниками возникновения бедствия оказываются люди, не проявившие должной осторожности при пользовании огнем в местах работы и отдыха. Доля пожаров от молний составляет не более 2% от общего количества.

В отдельных районах Сибири и Дальнего Востока в весенний период основной причиной возникновения пожаров являются сельскохозяйственные палы, которые проводятся с целью уничтожения прошлогодней сухой травы и обогащения почвы зольными элементами. При плохом контроле огонь часто уходит лес. В районах лесозаготовок они возникают главным образов весной при очистке лесосек огневым способом - сжигание» порубочных остатков.

В середине лета значительное число пожаров возникает и в местах сбора ягод и грибов.

Возможность возникновения лесных пожаров определяется степенью пожарной опасности. Для этого разработана шкала оценки лесных участков по степени опасности возникновения в них пожаров и показаны в таблице 30.

Таблица 30- Шкалы оценки лесных пожаров

| Класс пожарной безопасности | Объект загорания | Наиболее вероятные виды пожаров, условия и продолжительность периода возникновения и распространения | Степень пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| V | Хвойные молодняки. Сосняки. Захламленные вырубки. | В течение всего пожароопасного сезона возможны низовые пожары, на участках древостоя – верховые | Высокая |
| IV | Сосняки с наличием соснового подростка или подлеска | Низовые пожары возможны в течение всего пожароопасного сезона, верховые – в период пожарных максимумов | Выше средней |
| III | Сосняки- черничники. Ельники- брусничники Кедровики. | Низовые и верховые пожары возможны в период летного пожароопасного максимума | Средняя |
| II | Сосняки и ельники, смешанные с лиственными породами. | Возникновения пожаров возможно в период пожарных максимумов | Ниже средней |
| I | Ельники, березняки, осинники, ольховники | Возникновения пожара возможны только при особо благоприятных условиях (длительная засуха) | Низкая |

Больше всего от огня страдает сельское хозяйство: гибнут деревья и кустарники, заготовленная лесная продукция, торф, строения и сооружения, животные и растения, ослабевают защитные и охранные функции леса. Нередко лесные пожары приводят к гибели людей. В Казахстане в среднем ежегодно выгорает от 30 до 50 тыс. га

Классификация лесных пожаров

В  зависимости   от   характера   возгорания   и   состава   леса шары подразделяются на низовые, верховые, почвенные. Почти 	все они в начале своего развития носят характер низовых и при наличии   определенных   условий,   переходят   в   верховые   или почвенные.

Важнейшими характеристиками являются скорость распространения низовых и верховых пожаров, глубина прогорания подземных. Поэтому они делятся на слабые, средние и сильные. По скорости распространения огня низовые и верховые подразделяются на устойчивые и беглые.

Скорость распространения слабого низового пожара не превышает 1 м/мин, среднего - от 1 до 3 м/мин, сильного - свыше 3 м/мин.

Слабый верховой имеет скорость до 3 м/мин, средний - до 100 м/мин, а сильный - свыше 100 м/мин.

Слабым подземным (почвенным) считается такой пожар, глубина прогорания которого не превышает 25 см, средним - от 25 до 50 см, сильным - более 50 см.

Интенсивность горения зависит от состояния и запаса горючих материалов, уклона местности, времени суток и особенно от силы ветра. Поэтому при одном и том же пожаре скорость распространения   огня    на   лесной   территории   может   сильно меняться.

Беглые низовые характеризуются быстрым продвижением кромки огня, когда горят сухая трава и опавшая листва. Они чаще происходят весной и преимущественно в травянистых лесах, обычно не повреждают взрослые деревья, но часто создают угрозу возникновения верхового. При устойчивых низовых пожарах кромка продвигается медленно, образуется много дыма, что указывает на гетерогенный характер горения. Такие пожары типичны для второй половины лета.

Особенно большой ущерб приносят верховые пожары, когда горят кроны деревьев верхнего яруса. Беглые верховые характерны как для первой, так и для второй половины лета.

Подземные являются следствием низовых или верховых, После сгорания верхнего напочвенного покрова огонь заглубляете в торфянистый горизонт. Их принято называть торфяными.

По площади, охваченной огнем, лесные пожары подразделяются на шесть классов, показаны в таблице 31.

Таблица 31 Классы лесных пожаров по площади

| № п/п | Класс лесного пожара | Площадь, охваченная огнем, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загорание | 0,1-0,2 |
| 2 | Малый пожар | 0,2-2,0 |
| 3 | Небольшой пожар | 2,1-20 |
| 4 | Средний пожар | 21-200 |
| 5 | Крупный пожар | 201-20002 |
| 6 | Катастрофический пожар | Более 2000 |

Крупные лесные пожары развиваются в период чрезвычайной пожарной опасности в лесу, особенно при длительной и сильной засухе. Их развитию способствуют ветреная погода и захламленность лесов.

Средняя продолжительность крупных лесных пожаров составляет от 10 до 15 суток, выгоревшая площадь в среднем составляет 450 - 500 га при периметре от 8 до 16 км.

Рекомендации населению по профилактике лесных и торфяных пожаров, меры безопасности при их тушении и правилам защиты от них

Основной причиной лесных пожаров является безответственное поведение людей, не проявляющих должной осторожности при обращении с огнем в лесу и нарушающих правила пожарной безопасности.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности в лесах, несут ответственность в дисциплинарном, административном или уголовном порядке   в   зависимости   от характера нарушений и их последствий,

В  пожароопасный сезон в лесу запрещается:

- бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из тельных трубок горячую золу;

- употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся тлеющих материалов;

-	оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест) промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

заправлять горючим топливные баки работающих двигателей внутреннего сгорания, использовать машины с неисправной системой питания двигателя горючим, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

-	оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или  осколки стекла, так как, фокусируя лучи, они способны сработать как зажигательные линзы;

- выжигать   траву   под   деревьями,   на   лесных   полянах, прогалинах и лугах, а также стерню на полях, расположенных в лесу;

- разводить   костры   в  хвойных   молодняках,  торфяниках, лесосеках с порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, а также на участках   поврежденного   леса   (ветровал,   бурелом)   и   старых горельниках.

При возникновении лесных и торфяных пожаров к их тушению активно привлекается местное население. К этой работе не допускаются лица моложе 18 лет, а также беременные и кормящие грудью женщины. Перед началом работ все граждане должны быть подробно ознакомлены с требованиями безопасности и с существующим порядком тушения лесных пожаров. Люди, предназначенные для работы непосредственно на
кромке огня, снабжаются спецодеждой, касками противодымными ласками и противогазами.

При отсутствии специальных средств защиты от окиси углерода и недостатке изолирующих противогазов дм предупреждения поражения людей необходимо сократить время работы в местах с высокой загазованностью воздуха, предоставлять им отдых в чистых от дыма местах. Если видимая  зона задымления меньше 10 м, то входить в эту зону не следуем так как это опасно. Все, кто участвует в тушении пожара, до начала работ должны знать места укрытия от огня и пути подхода к ним. В случае возникновения опасности участники тушения пожара предупреждаются установленными для этого звуковыми сигналами.

В каждой группе населения, участвующей в работах по тушению пожара, должен быть назначен проводник, хорошо знающий местность, а также выделен наблюдатель, следящий за направлением распространения огня и падающими деревьями. В случае угрозы окружения людей огнем проводник обязан вывести их в безопасное место. Выходить из зоны лесного пожара нужно в наветренную сторону, используя открытые пространства - поляны, просеки, дороги, реки. При необходимости прохода через зону горения следует задержать дыхание, чтобы при вдохе не обжечь дыхательные пути. Загоревшуюся одежду необходимо тушить водой, а также набрасыванием брезента или других материалов.

Особую опасность для работающих представляют падающие деревья, подгоревшие с корнем. Поэтому переходить через объявленные границы и изолирующие канавы в сторону пожара запрещается.

Тушение подземных пожаров требует особой осторожности. Кромка такого пожара не всегда заметна, и можно провалиться в горящий торф. Во избежание несчастных случаев продвигаться по торфяному полю можно только группами. Причем возглавляющий группу должен постоянно прощупывать шестом торфяной грунт по направлению движения.

Серьезную опасность представляют неожиданный прорыв огня из очага пожара в подземных слоях торфа и переброска искр она работающих, что может привести к образованию новых очагов пожара.

Запрещается устраивать ночлег в зоне действующего пожара. Место отдыха и ночлега должно располагаться не ближе 400 м от распространяющейся части пожара и осаждаться минерализованными полосами шириной не менее двух метров. При этом должны быть предусмотрены меры предосторожности.

Лесные и торфяные пожары создают угрозу жизни и имуществу населения, проживающего в охваченных ими районах. Жители района, в котором возникли лесные или торфяные шары, оповещаются о возникновении пожара, направлении его движения и опасности распространения на жилой сектор и другие объекты.

При угрозе приближения фронта пожара к населенному пункту или отдельным домам жители этого населенного пункта или домов, независимо от централизованно предпринимаемых усилий при взаимодействии с ними, должны осуществлять  меры  по предупреждению возгорания строений. Для этого увеличиваются противопожарные просветы между лесом и границами застройки путем вырубки деревьев и кустарника, устраиваются широкие минерализованные полосы вокруг поселков и отдельных строений, создаются запасы воды и песка. При угрозе большого задымления населению выдаются противогазы с гопкалитовыми патронами. Одновременно подготавливается к эвакуации или складируется в безопасных местах имущество, готовится к выводу или выводится из зоны угрозы домашний скот. Имущество может быть сохранено в каменных, без горючих конструкций строениях, в защищенных от возгорания землянках и просто в засыпанных сверху грунтом земляных ямах.

В случае приближения огня непосредственно к строениям и увеличения угрозы массового пожара в населенном пункте при наличии свободных путей производится эвакуация нетрудоспособного населения - стариков, инвалидов, больных, беременных женщин, детей. При невозможности проведения эвакуации, упомянутые категории населения размещаются в закрытых каменных зданиях, защитных сооружениях ГО или на обширных открытых площадках - базарных площадях, стадионах и т.д.

На случай общей эвакуации жители готовятся к ней путем заблаговременного сбора наиболее ценных и необходимых вещей, документов, подготовки личных транспортных средств. В этот период они должны получить информацию о способах эвакуации местах сбора и возможных маршрутах движения.

Защита строений от  возгорания производится путем непрерывного    наблюдения за горящими частями зданий и летящими искрами, немедленного тушения очагов возгораний на постройках   водой,   песком,   другими   средствами   и   способам огнетушения.

В случае угрозы жизни населения от массовых пожаров населенных пунктах организуется его эвакуация (вывод или вывоз) в безопасные места.

ГЛАВА 12

МАССОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

12.1 Массовые заболевания. Термины и определения

Инфекционные болезни людей - это заболевания, вызываемые болезнетворными микроорганизмами и передающиеся от зараженного человека или животного к здоровому. Такие болезни появляются в виде эпидемических очагов.

Эпидемический очаг - место заражения и пребывания заболевшего, окружающие его люди и животные, а также территория, в пределах которой возможно заражение людей возбудителями инфекционных болезней.

Эпидемическим процессом называется явление возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди людей, представляющее собой непрерывную цепь последовательно возникающих однородных заболеваний. Проявляется    он    в    форме    эпидемической    и экзотической заболеваемости. Для характеристики интенсивности используются такие понятия, как спорадическая заболеваемость, эпидемическая вспышка, эпидемия и пандемия.

Эпидемическая  заболеваемость - это постоянно регистрируемая   на   определенной   территории   заболеваемость,  свойственная данной местности.

Экзотическая заболеваемость отмечается при завозе возбудителей   на территорию, где ранее такая инфекционная 	форма не отмечалась.

Спорадическая заболеваемость - это единичные или немногие случаи проявления инфекционной болезни, обычно не связанные между собой единым источником возбудителя инфекций, самая низкая степень интенсивности эпидемического процесса.

Эпидемической вспышкой называют ограниченный  во времени   и по   территории  резкий  подъем заболеваемости, связанный с одномоментным заражением людей.

Эпидемия - широкое распространение инфекционной болезни, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.

Пандемия - необычно большое распространение заболеваемости как по уровню, так и по масштабам, с охватом ряда стран, целых континентов и даже всего земного шара.

Для количественной характеристики эпидемического процесса используют такие понятия, как заболеваемость, смертность и летальность.

Заболеваемость определяется отношением числа заболеваний за определенный период времени (например, за год) к числу жителей данного района, города. Заболеваемость выражается коэффициентами на 100, 10 или 1 тыс. человек.

Смертность - число смертей от данного заболевания, выраженное коэффициентом на 100, 10, 1 тыс. человек.

Летальность - процент умерших от числа заболевших данным инфекционным заболеванием.

Возникновение и поддержание эпидемического процесса возможно при наличии трех условий (компонентов): источника инфекции, механизма передачи и восприимчивости человека. Зараженные люди и животные являются естественными носителями возбудителей болезни, от которых патогенные микроорганизмы могут передаваться здоровым людям. Их называют источниками инфекции.

В тех случаях, когда биологическим носителем возбудителя болезни является зараженный человек, говорят об антропонозных инфекционных заболеваниях или антропонозах.

В тех случаях, когда источником инфекции служат различные животные   и птицы, говорят о зоонозных инфекциях или о зоонозах.

Под механизмом передачи патогенных микробов понимаете совокупность способов, обеспечивающих перемещение живого возбудителя болезни из зараженного организма в здоровый. Процесс передачи возбудителя инфекции состоит из трех фаз, следующих одна за другой: выведение возбудителя из зараженного организма, пребывание его в течение какого-то времени во внешней среде и затем внедрение в организм другого здорового человека.

Под  путями  передачи  возбудителя  следует  понимать определенные элементы внешней среды или их сочетание, которые обеспечивают перенос возбудителя от источника к окружающим людям. Основные пути передачи: воздушно-капельный, пищевой, водный, трансмиссивный (через кровь), контактный.

Восприимчивость - это биологическое свойство тканей организма человека или животного быть оптимальной средой для размножения возбудителя и отвечать на его внедрение инфекционным процессом. Степень восприимчивости зависит от индивидуальной реактивности человека.

Активность эпидемического процесса меняется под влиянием природных и социальных условий. Влияние последних более значимо. Под социальными понимается все многообразие условий жизни: плотность населения, жилищные условия, санитарно-коммунальное благоустройство населенных пунктов, материальное благосостояние, условия труда, культурный уровень людей, миграционные процессы, состояние здравоохранения. К природным условиям относят: климат, ландшафт, животный и растительный мир, наличие природных очагов инфекционных заболеваний, стихийные бедствия.

Особо опасные инфекционные болезни людей

Рассмотрим болезни, которые характеризуются высокой летальностью и могут вызвать эпидемии.

Чума - острое зоонозное инфекционное заболевание, которое вызывается чумными палочками - особо вирулентными возбудителями, способными распространяться по всему организму и приводить к образованию геморрагических очагов (очагов кровоизлияния) в различных органах и тканях.

В Казахстане носителями чумной инфекции являются, прежде всего, суслики, крысы и другие грызуны. Есть несколько природных очагов. Главными из них являются прикаспийский и забайкальский.     Существование очагов чумы, расширение международных связей,    использование современных средств сообщения - вот   факторы, которые   требуют  поддержания постоянной противоэпидемической готовности.

Холера -  острое  инфекционное  заболевание человека, вызываемое холерными вибрионами. Клинически выраженная форма холеры    характеризуется  внезапным  возникновением а обильного поноса и рвоты, приводящих к сильному обессоливанию организма, резкому нарушению кровообращения, прекращению мочеотделения, снижению кожной температуры, появлению судорог, цианоза, глубокому нарушению обмена веществ и угнетению   функции   центральной   нервной   системы   вплоть   до развития комы.

Естественный источник возбудителей холеры - люди, выделяющие холерные вибрионы во внешнюю среду главным образом с испражнениями и реже с рвотными массами. Главным путем распространения возбудителей является заражение воды выделениями здоровых носителей холерных вибрионов или больными со стертыми и латентными формами болезни, а так: употребление зараженной пищи, немытые руки и мухи.

Желтая лихорадка - острое инфекционное заболевание, вызываемое специфическим вирусом и передающееся комарами строго определенных видов. Клинически характеризуется резкими явлениями общей  токсичной лихорадкой, желтухой, геморрагическим синдромом и поражением почек.

Эпидемиологи различают две формы желтой лихорадки. Первая   лихорадка влажных джунглей, вторая - классическая городская, являющая антропонозным заболеванием. Источник инфекции - больной человек, вирус  которого попадает в организм комара, где  сохраняется в течение   все периода  его жизни. Здоровому человеку вирус передается при укусе зараженого комара.

СПИД - синдром приобретенного   иммунного дефицита, вызывается вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Попадая в кровь, ВИЧ   внедряется в лимфоциты, где проходит цикл его размножения, ведущий к гибели клетки хозяина.

Источником СПИД является, прежде всего, больной человек, когда у зараженого наступает инкубационный период, который продолжается от нескольких месяцев до 5 лет. Затем следует период с неопределенной клинической картиной, который переходит в период развития болезни. Иногда заболевание принимает хроническую форму.

Передача вируса-возбудителя осуществляется половым путем, при переливании крови, при внутривенных введениях препаратов (лекарств). Летальность при заболевании СПИДом достигает 65-70%.

Брюшной тиф и паратифы А и В вызываются сальмонеллами. Заболеваемость тифом и паратифами в настоящее время невысока. Болезнь проявляется в виде, спорадической заболеваемости (единичные случаи), либо виде хронической водной эпидемии. Случаи водной вспышки регистрируют сравнительно редко, они возникают чаще всего в результате аварийных ситуаций. В системе мероприятий по борьбе с брюшным тифом ведущее положение занимает обеспечение населения водой, качество которой отвечает современным требованиям, а также контроль за пищевыми продуктами, особенно молочными.

Дифтерия – острая инфекционная болезнь, характеризующаяся воспалением слизистых оболочек зева, гортани и поражением различных органов. Сопровождается образованием плотных пленок и тяжелым общим отравление организма. Наиболее часто дифтерией заболевают дети от 4 до 6 лет.

Возбудитель - дифтерийная палочка. Хорошо сохраняется в окружающей среде. В воде и молоке выживает в течение 7 дней, на посуде, белье и игрушках - несколько недель.

Основной источник заражения - больной, который опасен для окружающих - весь период болезни и некоторое время после выздоровления. Благодаря прививкам заболеваемость детей резко снизилась.

Дизентерия -  инфекционное заболевание  человека.

Клинически характеризуется явлением общей   интоксикации   и симптомами   поражения  толстой кишки. Передается главным образом через зараженную пищу и воду. При неблагоприятных санитарно-гигиенических   условиях   дизентерия   может   принять эпидемическое распространение.

Вирусный гепатит типа А - это инфекционное заболевание человека, которое вызывается специфическим вирусом и протекает с преимущественным поражением печени. Клинически вирусный гепатит проявляется симптомом желтухи, расстройством обмена веществ. Механизм передачи инфекции фекально-оральный.

Грипп - острое инфекционное вирусное заболевание. Клинически характеризуется лихорадкой, синдромом общей интоксикации и катаральным воспалением слизистых оболочек верхних дыхательных    путей, особенно трахеи. Инфекция распространяется воздушно-капельным путем.

Классификация инфекционных болезней людей

Среди многих эпидемиологических классификаций наиболее широкое применение получила классификация, в основу которой положен механизм передачи возбудителя (см. выше).

Кроме того, все инфекционные болезни подразделяются на четыре группы: кишечные инфекции; инфекции дыхательных путей (аэрозольные); кровяные (трансмиссивные); инфекции наружных покровов (контактные).

В основу общебиологической классификации инфекционных заболеваний положено их деление, прежде всего, в соответствии с особенностями резервуара возбудителя: антропонозы, зоонозы, а также предусмотрено деление инфекционных болезней на трансмиссивные и нетрансмиссивные.

Широко применяется классификация инфекционных болезней по виду возбудителя: вирусные болезни, риккетсиозы, бактериальные инфекции, протозойные болезни, гельминтозы, тропические микозы, болезни системы крови.

12.2 Особо опасные инфекционные болезни животных

Инфекционные болезни животных - группа болезней, имеющая такие общие признаки, как наличие специфического возбудителя, цикличность развития, способность передаваться от зараженного животного к здоровому, и принимать эпизоотическое распространение.

Эпизоотический    очаг  - место   пребывания    источника возбудителя инфекции на определенном участке местности, где в данной    ситуации    возможна    передача    возбудителя    болезни восприимчивым животным. Эпизоотическим очагом могут быть помещения  и территории с находящимися  там  животными, у которых обнаружена данная инфекция.

По широте распространения эпизоотический  процесс характеризуется тремя формами: спорадической заболеваемостью (см. выше), эпизоотией, панзоотией.

Эпизоотия - средняя степень интенсивности (напряженности) эпизоотического процесса. Эпизоотия характеризуется широким распространением инфекционных болезней в хозяйстве, районе, области, стране. Эпизоотии свойственны    массовость,    общность    источника    возбудителя инфекции, одновременность поражения, периодичность и сезонность.

Панзоотия - высшая степень развития эпизоотии. Характеризуется необычайно широким распространением инфекционной болезни, охватывающей одно государство, несколько стран, материк. К инфекционным болезням животных, имеющих тенденцию к панзоотиям, относятся ящур, чума крупного рогатого скота, свиней и птиц.

Ящур - высоко -контагиозная остро протекающая вирусная болезнь     парнокопытных домашних и диких животных, характеризующаяся    лихорадкой   и  афтозными  (язвенными) поражениями слизистой оболочки ротовой полости, кожи, вымени и конечностей.

Наиболее восприимчивы к ящуру крупный рогатый скот, свиньи. Менее чувствительны овцы и козы. Источник возбудителя  ящура - больные животные, в том числе находящиеся в  инкубационном периоде заболевания, а также вирусоносители. Такие животные выделяют вирус во внешнюю среду с молоком, слюной, мочой и калом, в результате чего происходит инфицирование помещений, пастбищ, источников, кормов,  транспортных средств.

Распространение ящура во многом зависит от хозяйственных и экономических   связей,   способов   ведения   животноводства, плотности поголовья животных, степени миграции населения.

Большое значение в распространении вируса ящура имеет человек     (после соприкосновения  с  животными)  может перемещаться   на   большом   расстояния. Ящур, как правило, проявляется в форме эпизоотии, реже панзоотии.

При  обнаружении  ящура  на  неблагополучное  в  этом отношении    хозяйство или населенный  пункт  накладывают карантин, вводят ограничения в хозяйственную деятельность.

Классическая чума свиней  - инфекционная, высококонтагиозная  вирусная болезнь. В естественных условиях ею болеют  только  домашние   и  дикие   свиньи   всех   пород   и возрастов.    Более    восприимчивы    к    вирусу    высокопородные животные.     Источником      инфекции      являются      больные и переболевшие   домашние    и   дикие   свиньи   -   вирусоносители.

Заражение   происходит   при   совместном   содержании   больных животных    и вирусоносителей со здоровыми, а также при скармливании инфицированных кормов. Обычно это происходит в  хозяйствах с низкой  ветеринарно-санитарной     культурой,     не имеющих надежной защиты от заноса возбудителя извне.

Чума может возникнуть в любое время года, но чаще осенью, когда осуществляются массовые перемещения, продажа и убой. В свежих очагах при наличии неимунного поголовья заболеваемость достигает 95 - 100%, летальное - 60 - 100%.

Специфическое лечение свиней больных чумой не разработано. Заболевших животных немедленно убивают, а трупы сжигают.

Псевдочума птиц - высококонтагиозная вирусная болезнь птиц из отряда куриных, характеризующаяся поражением органов дыхания, пищеварения центральной нервной системы.

Источником возбудителя инфекции являются больные и переболевшие птицы, выделяющие вирус со всеми секретами, экскриментами, яйцами выдыхаемым воздухом. Вирус начинает выделяться в инкубационный период через 24 часа после заражения птицы.

Заражение    происходит через  корм,    воду,  воздух    при совместном содержании здоровой  и больной птицы.  Эта болезнь чаще     проявляется     в виде  эпизоотии,  имеет некоторую периодичность  и относительную  летне-осеннюю  сезонность, связанную с увеличением поголовья в этот период и с усилением хозяйственной деятельности. Заболеваемость высокая - до 100%, летальное - 60 - 90%. Специфическое лечение не разработано. Как правило, на неблагополучные хозяйства накладывают карантин, а птицу убивают и сжигают.

Классификация инфекционных болезней   животных

По эпизоотологической классификации все инфекционные болезни животных делятся на пять групп:

- Элементарные инфекции передаются через почву, корм, воду. Характерно поражение органов пищеварительной системы. Главными        факторами  передач  возбудителя  служат инфицированные   корма,   навоз   и  почва. К таким инфекциям относятся сибирская язва, ящур, сап, бруцеллез.

2. Респираторные   инфекции    (аэрогенные)  -  поражение слизистых оболочек дыхательных путей и легких. Основной путь передачи - воздушно-капельный. К ним относятся: парагрипп, энзоотическая пневмония, оспа овец и коз, чума плотоядных.

3. Трансмиссивные инфекции, механизм   их  передачи осуществляется     при  помощи  кровососущих  членистоногих. Возбудители  постоянно  или  в отдельные периоды находятся в крови. К ним относятся:      энцефаломиелиты,      туляремия инфекционная анемия лошадей.

4. Инфекции,   возбудители   которых   передаются   через наружные покровы без участия переносчиков. Эта группа довольно разнообразна по особенностям механизма передачи возбудителя. К ним относятся: столбняк, бешенство, оспа коров.

5. Инфекции с невыясненными путями заражения, то есть неклассифицированная группа.

12.3 Особо опасные болезни растений

Болезнь, растений - это нарушение нормального обмена веществ в клетках органов и целого растения под влиянием фитопатогена или неблагоприятных условий среды, приводящее к снижению продуктивности растений или к полной их гибели.

Фитопатоген - возбудитель болезни растений, выделяет биологически активные вещества, губительно действующие на обмен веществ, поражая корневую систему и нарушая поступление питательных веществ. Для оценки масштабов заболеваний растений применяют такие понятия, как эпифитотия и панфитотия.

Эпифитотия - распространение инфекционных болезней на  значительные территории в течение определенного времени.

Панфитотия  - массовые заболевания,  охватывающие несколько стран или континентов. 	Восприимчивость растений к фитопатогену - это  неспособность противостоять заражению и распространению  фитопатогена в тканях. Восприимчивость зависит от устойчивости районированных  сортов,   времени    заражения   и  погоды. В зависимости    от устойчивости сортов меняется способность латогона  вызывать   заражение,    плодовитость  гриба,  скорость развития    возбудителя    и   соответственно       вредоносность заболевания. Чем раньше происходит заражение посевов, тем выше степень поражения растений, существеннее потери урожая.

Наиболее опасными болезнями являются стеблевая (линейная) ржавчина пшеницы и ржи, желтая ржавчина пшеницы и фитофтороз картофеля.

Стеблевая ржавчина пшеницы и ржи - одно из наиболее распространенных 1л вредоносных заболеваний этих растений. Стеблевая ржавчина поражает преимущественно стебли и листовые влагалища злаков. Способность ржавчинных болезней к быстрому распространению обусловлена высокой плодовитостью возбудителей. Наиболее опасными очагами развития болезни являются Кубань и Ставрополье.

Желтая ржавчина пшеницы является распространенным и вредоносным грибковым заболеванием. Кроме пшеницы гриб поражает ячмень, рожь и другие виды злаков. Заражение озимой пшеницы желтой ржавчиной может происходить на протяжении всего периода вегетации, но в основном только при наличии капельно-жидкой влаги и при температуре воздуха от +10 до + 20С. В районах с сухим  и жарким  климатом  она появляется крайное редко. Например, в Волгоградской области и Калмыкии эпифитотии желтой ржавчины пшеницы возникают 1-2 раза в 30 лет.

Наиболее вредоносные ее эпифитотии отмечаются в годы с мягкой зимой, теплой весной и влажным прохладным летом. При поражении посевов пшеницы желтой ржавчиной урожай зерна часто снижается до 50%, а в годы с благоприятными для гриба условиями недобор урожая может достигать 90 и даже 100%.

Фитофтороз картофеля - широко распространенное и вредоносное заболевание. Вредоносность заключается в снижении урожая из-за преждевременной гибели пораженной ботвы в период образования клубней и их массового гниения в земле. Возбудитель болезни - гриб, который в течение зимы сохраняется в клубнях. Фитофтора поражает все наземные органы растений. Заболевание, как правило, наблюдается во второй половине лета. Потери достигают 15 - 20% и более.

Классификация болезней растений

Производится она по следующим признакам:

- место или фаза развития растений (болезни семян, всходов,

рассады, взрослых растений);

- место проявления (местные, локальные, общие),

- течение (острые, хронические);

- поражаемая культура;

- причина возникновения (инфекционные, неинфекционные).

Все патологические изменения в растениях проявляются в разнообразных формах и подразделяются на основные тили; гнили, мумификация, увядание, некрозы налеты, наросты.

ГЛАВА 13

ХАРАКТЕРИСТИКИ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЧС

Аварии, катастрофы, пожары, обрушения и другие бедствия в России за последние годы оказывают все возрастающее негативное воздействие на социально-экономическую обстановку. Рост числа чрезвычайных техногенных ситуаций, усугубление последствий и масштабов их    воздействия,    массовые    случаи    инфекционных заболеваний, пищевых отравлений достигли такого размаха, что начали заметно сказываться на безопасности государства и его населения. Стоит вспомнить такие события, как Чернобыльская катастрофа, крупная авария с выбросом радиоактивного облака под Томском в апреле 1993 г., пожар на     КамАЗе, продолжавшийся несколько недель, пожар на Московском шинном заводе в феврале 1996 г., аварии на теплотрассах города Хабаровска, где практически всю зиму 1990-1991 гг. город оставался без теплоснабжения, почти ежегодные   прорывы   плотин   и   дамб,   многочисленные   случаи железнодорожных и авиационных катастроф, массовые пищевые отравления.

Так, в 1995 г. из почти 1500 чрезвычайных ситуаций крупного масштаба 1025 носили техногенный характер. От всех ЧС за год пострадали 50 тыс. человек, погибли 4400.

Высокая степень опасности от аварий и катастроф сохраняется. Это наглядно видно из приведенного ниже рис.4

2005             2006           2007              2008

Рис. 49. Динамика чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Невольно возникает вопрос: почему же это происходит? Основных причин две. Во-первых, постоянно усложняется современное производство. В его процессе часто применяются ядовитые и агрессивные компоненты. На малых площадях концентрируется большое количество энергетических мощностей. Во-вторых, упала производственная дисциплина. Грубейшие нарушения правил эксплуатации техники, транспорта, приборов и оборудования. Все это приводит к трагическим последствиям, огромным материальным убыткам.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера весьма разнообразны как по причинам их возникновения, так и по масштабам. По характеру явлений их подразделяют на шесть основных групп показаны на рис. 5.

Рис. 50. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

13.1 Аварии на химически - опасных объектах

Аварийные выбросы сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) могут произойти при повреждениях и разрушениях емкостей при хранении, транспортировке или переработке. Кроме того, некоторые нетоксичные вещества в определенных условиях (взрыв, пожар) в результате химической реакции могут образовать СДЯВ. В случае аварии происходит не только заражение приземного слоя атмосферы, но и заражение водных источников, продуктов питания, почвы.

Химически-опасный объект (ХОО) - предприятие народного хозяйства, при аварии или разрушении которого могут произойти массовые поражения людей, животных и растений сильнодействующими ядовитыми веществами.

Применяются они в промышленности и других отраслях, при выбросе (выливе) могут приводить к заражению воздуха с поражающими концентрациями.

Зона химического заражения - территория, зараженная сильнодействующими веществами, опасными для жизни людей.

Очаг поражения - территория, в пределах которой в результате аварии химически опасном объекте произошли массовые поражения людей, животных растений.

Токсичность - свойство веществ вызывать отравления (интоксикацию) организма. Характеризуется дозой вещества, вызывающей ту или иную степень отравления.

Токсодоза - количественная характеристика опасности СДЯ соответствующая определенному уровню поражения при его воздействии живой организм. Для ингаляционных и для кожных поражений она определяется по-разному.

Концентрация - количественная характеристика облака зараженного воздуха измеряется в г/м3 или мг/л.

Главный поражающий фактор при авариях на ХОО -химическое заражение приземного слоя атмосферы, приводящее к поражению людей, находящихся зоне действия СДЯВ. Его масштабы характеризуются размерами зон заражения. Различаются следующие зоны: смертельных токсодоз, выводящих из строя, и пороговых токсодоз. Типовые химические объекты, с точки зрения ГО подразделяются по признакам: количество, токсичность, технология хранения СДЯВ, а по производственному признаку - на производящие и потребляющие СДЯВ.

Классификация аварий   на химически-опасных объектах

В химических отраслях аварии делят на две категории:

-аварии в результате взрывов, вызывающих разрушение технологического схемы, инженерных сооружений, вследствие чего полностью  или  частично прекращен   выпуск  продукции   и  для восстановления требуются специальные ассигнования от вышестоящих организаций.

-аварии, в результате которых повреждено основное или вспомогательное  техническое оборудование, инженерные сооружения, вследствие чего полностью или частично прекращен выпуск продукции и для восстановления производств требуются затраты   более   нормативной   суммы   на   плановый   капитальный ремонт, но не требуются специальные ассигнования вышестоящих инстанций.

С точки зрения интересов ГО классификация аварий должна отражать степень опасности. Поэтому она выглядит следующим образом:

-	 частная - авария, либо не связанная с выбросом СДЯВ, либо произошла незначительная утечка ядовитых веществ;

- объектовая   -   авария,   связанная   с   утечкой   СДЯВ   из технологической    оборудования    или    трубопроводов.    Глубина пороговой зоны менее радиуса санитарно-защитной зоны вокруг предприятия;

- местная   -   авария,   связанная   с   разрушением   большой единичной емкости или целого склада СДЯВ. Облако достигает зоны жилой застройки, проводится эвакуация из ближайших жилых районов и другие соответствующих мероприятия;

-	региональная - авария со значительным выбросом СДЯВ. Наблюдается распространение облака вглубь жилых районов;

В настоящее время практически в любой отрасли хозяйства и науки во все более возрастающих масштабах используются радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений.

Авария глобальная - авария с полным разрушением всех хранилищ. Такое возможно в случае диверсии, в военное время или в результате стихийного бедствия.

Особенно высокими темпами развивается ядерная энергетика.

Атомная наука и техника таят в себе огромные возможности, но вместе с тем и большую опасность для людей и окружающей среды, о чем свидетельствуют аварии на атомных станциях в СШК Англии, Франции, Японии и в СССР (Чернобыльская). Атомные установки эксплуатируются на ледоколах и лихтеровозах, на крейсерах и подводных лодках, в космических аппаратах.

Ядерные материалы приходится возить, хранить, перерабатывать. Все эти операции создают дополнительный риск радиоактивного загрязнения окружающей среды, поражения людей, животных и растительного мира.

Радиационно-опасный объект (РОО) - предприятие, на котором при авариях могут произойти массовые радиационные поражения.

Радиационная авария - происшествие, приведшее к выбросу радиоактивных продуктов и ионизирующих излучений за предусмотренные проектом границы в количествах, превышающих установленные нормы безопасности.

Радиационные аварии подразделяются на три типа:

-	локальная  -  нарушение  в  работе РОО,  при  котором  не произошел  выход радиоактивных продуктов или ионизирующих излучений      за      предусмотренные      границы      оборудования, технологических  систем,  зданий   и  сооружений   в   количествах, превышающих    установленные    для    нормальной    эксплуатации предприятия значения.

- местная - нарушение в работе РОО, при котором произошел выход радиоактивных продуктов в пределах санитарно-защитной зоны   в  количествах,  превышающих установленные  нормы для данного предприятия.

- общая - нарушение в работе РОО, при котором произошел выход радиоактивных продуктов за границу санитарно-защитной зоны в количествах, приводящих к радиоактивному загрязнению прилегающей территории  и возможному облучению проживающего на ней населения выше установленных норм.

К типовым радиационно опасным объектам следует отнести: атомные станции, предприятия по изготовлению ядерного топлива, по переработке отработавшего топлива и захоронению радиоактивных отходов, научно-исследовательские и проектные организации, имеющие ядерные реакторы, ядерные энергетические установки на транспорте.

Классификация аварий на радиационно-опасных объектах

Классификация производится с целью заблаговременной разработки мер, реализация которых в случае аварии должна уменьшить вероятные последствия и содействовать успешной ее ликвидации.

Классификация возможных аварий на АЭС и других радиационно-опасных объектах проводится по двум признакам: во-первых, по типовым нарушениям нормальной эксплуатации и, во-вторых, по характеру последствий для персонала, населения и окружающей среды.

При анализе аварий их принято характеризовать цепочкой: исходное событие - пути протекания - последствия.

Аварии, связанные с нарушениями нормальной эксплуатации, подразделяются на проектные с наибольшими последствиями и запроектные. При этом под нормальной эксплуатацией АЭС понимается все ее состояние в соответствии с принятой в проекте технологией производства энергии, включая работу на заданных уровнях мощности, процессы пуска и остановки, техническое обслуживание, ремонты, перегрузку ядерного топлива.

Причинами проектных аварий, как правило, являются исходные события, связанные с нарушением барьеров безопасности, предусмотренные проектом каждого реактора. Именно в расчете на эти исходные события и строится система безопасности АЭС.

Первый тип аварии - нарушение первого барьера безопасности, а проще  - нарушение   герметичности   оболочек   твэлов   (тепловых делающих элементов) из-за кризиса теплообмена или механических повреждений. Кризис теплообмена-  это нарушение температурного режима (перегрев) твэлов.

Второй тип - нарушение первого  и   второго   барьеров безопасности. При попадании радиоактивных продуктов в теплоноситель вследствие нарушения первого барьера дальнейшее их распространение останавливается вторым, который образует корпус реактора.

Третий тип - нарушение всех трех барьеров безопасности. При     нарушении первого и второго  теплоноситель  с радиоактивными продуктами деления удерживается от выхода в окружающую среду третьим барьером - защитной оболочкой реактора. Под ней понимается совокупность всех конструкций, систем и устройств, которые должны с высокой степенью надежности обеспечить локализацию выбросов.

Причиной ядерной аварии может быть также образование критической массы при перегрузке, транспортировке и хранении твэлов.

В тяжелых случаях нарушения контроля и управления цепной ядерной реакцией могут произойти тепловые и ядерные взрывы. Тепловой может возникнуть тогда, когда вследствие быстрого неуправляемого развития реакции резко нарастает мощность и происходит накопление энергии, приводящей к разрушению реактора со взрывом.

Радиационное воздействие на персонал и население в зоне радиоактивного заражения характеризуется величинами доз внешнего и внутреннего облучения людей. Под внешним понимается прямое облучение человека от источников ионизирующего излучения, расположенных вне его тела, главным образом от источников гамма-излучения и нейтронов. Внутреннее облучение происходит за счет ионизирующего излучения источников, находящихся внутри человека. Эти источники образуются в критических (наиболее чувствительных) органах и тканях. Внутреннее облучение происходит за счет источников альфа-, бета- и гамма-излучения.

Для лучшей организации защиты персонала и населения производится заблаговременное зонирование территории вокруг радиационно-опасных объектов. Устанавливаются следующие три зоны:

- зона экстренных мер защиты - это территория, на которой доза облучения всего тела за время формирования радиоактивного следа или доза внутреннего облучения отдельных органов может превысить верхний предел, установленный для эвакуации;

- зона предупредительных мероприятий - это территория, на которой   доза   облучения   всего   тела   за   время   формирования радиоактивного следа или доза облучения внутренних органов может превысить верхний предел, установленный для укрытия и йодной профилактики;

-	зона   ограничений   -   это   территория,   на   которой   доза облучения всего тела или отдельных его органов за год может повысить нижний предел для потребления пищевых продуктов. Зона вводится по решению государственных органов.

Устанавливаются следующие основные гигиенические нормативы (допустимые пределы доз) облучения на территории России в результате использования источников ионизирующего излучения:

- для населения средняя годовая эффективная доза равна 0,001 зиверта (1 мЗв) или эффективная доза за период жизни (70лет) - 0,07 зиверта (70 мЗв);

- для работников средняя годовая эффективная доза равна 0,02 зиверта (20 мЗв) или эффективная доза за период трудовой деятельности (50 лет) - 1 зиверту (1000 мЗв).

Регламентируемые значения основных пределов доз облучения не включают в себя дозы, создаваемые естественным радиационным и техногенно измененным радиационным фоном, а также дозы, получаемые гражданами при проведении медицинских рентгенорадиологических процедур и лечения.

В случае радиационных аварий допускается облучение, превышающее установленные нормы в течение определенного промежутка времени и в пределах, определенных для таких ситуаций.

13.2 Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах

Характеристика аварий на пожаро-взрывных объектах

Пожаро- и взрывоопасные объекты (ПВОО) - предприятия, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при определенных условиях способность к возгоранию или взрыву.

К ним прежде всего относят производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также железнодорожный и трубопроводный транспорт как несущий основную нагрузку при доставке жидких, газообразных пожаро- и взрывоопасных грузов.

По взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности все ПВОО подразделяются на шесть категорий: А, Б, В, Г, Д, Е. Особенно опасны объекты, относящиеся к категории А, Б, В.

Категория А - нефтеперерабатывающие заводы, химические предприятия, трубопроводы, склады нефтепродуктов.

Категория Б - цехи приготовления и транспортировки угольной пыли, древесной муки, сахарной пудры, выборные и размольные отделения мельниц.

Категория В - лесопильные, деревообрабатывающие, столярные, модельные производства.

Возникновение пожаров прежде всего зависит от степени огнестойкости зданий и сооружений, которая подразделяется в пять основных групп показаны в таблице 33.

Таблица 33. Взрывопожароопасность зданий и сооружений от степени огнестойкости

| Степень огнестойкости | Части зданий и сооружений, время невозгорания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Несущие лесничных клеток | Лестничные площадки и марши | Несущие конструкции перекрытий | Элементы перекрытий |
| I | 3 ч, несгораемые | 1 ч, несгораемые | 1ч, несгораемые | 0,5 ч, несгораемые |
| II | 2,5 ч, несгораемые | 1 ч, несгораемые | 0,25 ч, несгораемые | 0,25 ч, несгораемые |
| III | 2 ч, несгораемые | 1 ч, несгораемые | 0,25 ч, несгораемые | сгораемые |
| IV | 0,5 ч, трудносгораемые | 0,25 ч, трудносгораемые | 0,25 ч, трудносгораемые | сгораемые |
| V | СГОРАЕМЫЕ |  |  |  |

Степень огнестойкости зданий и сооружений определяется минимальными пределами огнестойкости строительных конструкций и возгораемостью материалов, из которых они состоят и временем невозгорания.

Все строительные материалы, а, следовательно, и инструкции из них делятся на три группы: несгораемые, трудносгораемые и сгораемые.

Несгораемые - это такие материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры не воспламеняются, к тлеют и не обугливаются.

Трудно сгораемые - такие, которые под воздействием огня или высокой температуры с трудом воспламеняются, тлеют или обугливаются и продолжают гореть при наличии источника огня.

Сгораемые - это такие материалы, которые под воздействием огня или высокой температуры воспламеняются или тлеют и продолжают гореть и тлеть после удаления источника огня.

Пожары на крупных промышленных предприятиях и в населенных пунктах подразделяются на отдельные и массовые. Отдельные - пожары в здании или, сооружении. Массовые - это сокупность отдельных пожаров, охвативших более 25% зданий. Сильные пожары при определенных условиях могут перейти в огненный шторм.

Характеристика аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах

Аварии   на   ПВОО,   связанные   с   сильными   взрывами   и пожарами,     могут     привести      к     тяжелым     социальным      и экономическим    последствиям.    Вызываются    они    в    основном взрывами емкостей и трубопроводов с легковоспламеняющимися и взрывоопасными   жидкостями   и   газами,   коротким   замыканием электропроводки, взрывами и возгоранием некоторых веществ и материалов.

Пожары при промышленных авариях вызывают разрушения сооружения из-за сгорания или деформации их элементов от высоких температур.

Наиболее опасны пожары в административных зданиях. Как правило, внутренние стены облицованы панелями из горючего материала. Потолочные плиты также выполнены из горючих древесных плит. Во многих случаях возникновению возгорания способствует неудовлетворительная огнестойкость древесины и других строительных материалов, особенно пластиков.

Чрезвычайно опасен в пожарном отношении применяемый при изготовлении мебели поролон, который при горении выделяя ядовитый дым, содержащий цианистые соединения. Кроме условий стесненного производства становятся опасными вещества, считающиеся негорючими. Так, взрывается и горит древесная, угольная, торфяная, алюминиевая, мучная, зерновая и сахарная пыль, а также пыль хлопка, льна, пеньки, джута. Самовозгораюся такие обычные химикаты, как скипидар, камфора, барий, пирамидон и многие другие.

Аварии на объектах нефтегазодобывающей промышленности всегда приносят большие бедствия. Так, вырвавшийся нефтяное или газовый фонтан при воспламенении перебрасывает огонь ш резервуары с нефтью, на компрессорные установки и нефтепроводы, мастерские, гаражи, жилые дома и лесные массивы. Бушующее пламя горящего фонтана поднимается огромны» смерчем к небу, тяжелый дым застилает окрестности. Температур внутри такого смерча настолько велика, что плавятся стальные буровые вышки и другие конструкции.

Нередки пожары от возгорания горючего при перевозках. Во время пожаров на железнодорожном транспорте, как правило обрываются провода, из-за чего парализуется все движение.

Пожаро-, взрывоопасные явления характеризуюся следующими факторами: воздушной ударной волной, возникающей при разного рода взрывах газо-воздушных смесей, резервуаров ( перегретой жидкостью и резервуаров под давлением;

- тепловым     излучением     пожаров     и     разлетающимися осколками;

- действием токсичных веществ, которые применялись в технологическом процессе или образовались в ходе пожара или других аварийных ситуаций.

При планировании мероприятий по борьбе с авариями надо учитывать, что в своем развитии они проходят пять характерных фаз:

- накопление отклонений от нормального процесса;

- инициирование аварии;

- развитие аварии, во время которой оказывается воздействие на людей, природную среду и объекты народного хозяйства;

- проведение   спасательных   и   других   неотложных   работ, локализация аварии;

-восстановление    жизнедеятельности    после    ликвидации последствий    аварии. Относительные    показатели    количества пожаров   в  России   к  числу   населения   в  3,5   раза  превышают аналогичные показатели в развитых странах, а показатели гибели людей в результате пожаров у нас превосходят их показатели в 4 – 9 раз.

Аварии на гидродинамически опасных объектах

Гидродинамически опасный объект (ГОО) - сооружение или естественное образование, создающее разницу уровней воды до и после него. К ним относят гидротехнические сооружения напорного типа и естественные плотины. Особенностью таких сооружений является образование волны прорыва при разрушении.

Верхний бьеф - верхний уровень воды и занимаемое им пространство. Нижний бьеф - нижний уровень воды.

Гидротехнические сооружения - это объекты, создаваемые с целью использования кинетической энергии воды (ГЭС), охлаждения технологических процессов, мелиорации, защиты прибрежных территорий (дамбы), забора воды для водоснабжения и орошения, рыбозащиты, регулирования уровня воды, обеспечения деятельности морских и речных портов, для судоходства (шлюзы).

Гидротехнические сооружения напорного типа - это плотины, создающие подъем и следовательно, напор воды, который затем используется для вращения каких-либо механизмов: турбин, допастей  мельниц.

Здесь следует различать три термина: запруда, плотина, гидроузел. Запруда обычно создает подъем воды, но не имеет стока или он весьма ограничен. Плотина - сооружение, тоже создающее напор воды, но с почти постоянным ее стоком. Гидроузел - система сооружений    и    водохранилища,    связанных    единым    режимом водоперетока. В горных районах в результате землетрясений, обвалов, оползней образуются естественные плотины (запруды), которые почти всегда представляют опасность для расположенных ниже населенных пунктов, объектов промышленности и сельскою хозяйства.

Весьма опасно разрушение плотин. В таких случаях вода с большой высоты и с огромной скоростью устремляется в нижний бьеф, заливая все на своем пути. Так, в июле 1994 г. ливневые дожди привели повторно, как и в 1993 г., к переполнению Кисилевского водохранилища в Свердловской области и прорыву временной переливной перемычки. Второй год подряд около 250 домов и 12 промышленных предприятий г. Серова оказались в зоне заболевания.  Сходная ситуация  в   1994  г.  сложилась  в связи с прорывом  плотины  Тирлянского  водохранилища в  Республике Башкортостан. К спасательным работам   пришлось   привлекать значительные силы.

В таких случаях действуют два фактора: волна прорыва и зоны затопления,  каждый  из которых  имеет свою  характеристику и представляет опасность для людей.

Гидротехнические  сооружения   напорного  типа  (фронта) в  зависимости     от     вероятных     последствий     при     разрушениии  подразделяются на следующие классы показаны в таблице 34:

Таблица 34- Классы гидротехнических сооружений

| Гидротехнические сооружения | Класс |
| --- | --- |
| Гидротехнические сооружения гидралических, гидроаккумулирующих и тепловых элекстростанций при мощности, млн. кВт: 1,5 и более менее 1,5 | I II-IV |
| Гидротехнические сооружения мелиоративных систем при площади орошения, тыс. га: Свыше 300 От 100 до 300 От 50 до 100 50 и менее | I II III IV |

Класс основных постоянных гидротехнических сооружений напорного фронта зависит также и от важности объектов, расположенных в нижнем бьефе, и от максимального расчетного напора.

Помимо изложенного класс зависит также от их высоты и типа грунтов основания показаны в табл. 15.

Таблица 35- Класс вооружении от высоты и типа грунтов

| Сооружение | Тип грунтов основания | Высота сооружений, м, при их классе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV |
| Плотины из грунтовых материялов | А Б В | Более 100 Более 75 Более 50 | 75-100 35-100 25-50 | 25-70 15-35 15-25 | Менее Менее Менее |
| Плотины бетонные и железобетонные | А Б В | Более 100 Более 50 Более 25 | 60-100 25-50 20-25 | 25-60 10-25 10-20 | Менее Менее Менее |

Типы грунтов разделяются так: А - скальные, Б - песчаные, глинистые в твердом и полутвердом состоянии, В - глинистые, водонасыщенные в пластичном состоянии.

Устойчивость и прочность гидротехнических сооружений напорного фронта задается по максимальным расчетным значениям уровня воды, скорости ветра, высоты волны. Так, например, расчетная обеспеченность уровней воды должна быть не более: для сооружений

I класса - 1 раз в 100 лет (1%), II и III классов -1 раз в 20 лет (5%), IV класса - 1 раз в 10 лет (10%).

Прорыв гидродинамически опасных объектов

Прорыв может произойти из-за воздействий сил природы (землетрясения, урагана, обвала, оползня), конструктивных дефектов, нарушения правил эксплуатации, воздействия паводков,  разрушения основания, недостаточности водосбросов, а в военное время - в результате воздействия средств поражения.

При прорыве в плотине или другом сооружении образуется проран, от размеров которого зависят объем, скорость падения воды и параметры волны прорыва - основного поражающего фактора этого вида аварий.

Волна прорыва образуется при одновременном наложении двух процессов: падения воды из водохранилища в нижний бьеф, порождающего волну, и резкого увеличения объема воды в месте падения, что вызывает подъем и переток в низинные места.

Действие волны прорыва на объекты подобно ударной волне воздушного ядерного взрыва, но отличается от него в первую очередь тем, что главным воздействующим фактором здесь является вода.

Прорыв плотин приводит к затоплению местности и всего, что на ней находится. Поэтому строить жилые и производственные здания в этой зоне запрещено. Однако местные власти Алматинской, Карагандинской и Рязанской областей пренебрегают этим требованием, заведомо подвергая людей опасности.

Волна прорыва в своем движении вдоль русла реки непрерывно изменяет высоту, скорость движения, ширину и другие параметры. Поэтому она имеет зоны подъема и зоны спада. Передняя часть движущейся массы воды называется фронтом волны прорыва. Она может быть очень крутой (вблизи прорана) и относительно пологой на значительном удалении от него.

Вслед за фронтом волны прорыва высота воды начинает интенсивно увеличиваться, достигая через некоторое время максимума, превышающего высоту берегов реки, в результате чего и начинается затопление.

После прекращения подъема уровней по всей ширине потока наступает более или менее длительный период движения, близкий к установившемуся.  Он будет тем длительнее, чем больше объем водохранилища - до тех пор, пока оттуда вытечет вся вода. Последней фазой образования зоны затопления является спад уровней.

После прохождения волны прорыва остается переувлажненная пойма и сильно деформированное русло реки.

Разрушительное действие волны прорыва заключается главным образом в движении больших масс воды с высокой скоростью и таранного действия всего того, что перемещается вместе с водой (камни, доски, бревна, различные конструкции).

Высота и скорость волны прорыва зависят от гидрологических и топографических условий реки. Например, для равнинных районов скорость волны прорыва колеблется от 3 до 25 км/ч, а для горных и предгорных мест имеет величину порядка 100 км/ч. Лесистые участки замедляют скорость и уменьшают высоту волны.

За последние 70 лет в мире произошло более тысячи аварий крупных гидротехнических сооружений. Причины их различны, но чаще всего аварии происходят из-за разрушения основания. Процентное соотношение различных причин показаны в табл. 36.

Таблица 36 - Процентное соотношение различных причин разрушении сооружений

| Причины разрушения | Частота данного вида нарушения, % |
| --- | --- |
| Разрушение основания | 40 |
| Недостаточность водосброса | 23 |
| Слабость конструкции | 12 |
| Неравномерная осадка | 10 |
| Высокое давление на плотину | 5 |
| Военные действия | 3 |
| Оползание откосов | 2 |
| Дефекты материала | 2 |
| Неправильная эксплуатация | 2 |
| Землетрясение | 1 |

Процентное соотношение аварий  различных типов  плотин, показаны в таблице 37.

При прорыве плотин значительные участки местности через 15-30   мин    обычно    оказываются    затопленными    слоем    воды толщиной от 0,5  до  10 м  и  более.  Время,  в течение  которого территория может находиться под водой, колеблется от нескольких часов до нескольких суток.

Таблица 37- Процентное соотношение аварий плотин

| Тип плотины | Частота аварий, % |
| --- | --- |
| Земляная | 53 |
| Защитные дамбы из местных материалов | 4 |
| Бетонная гравитационная | 23 |
| Арочная железобетонная | 3 |
| Плотины других типов | 17 |

В случае прорыва немедленно используются все средства оповещения: сирены, радио, телевидение, телефон и средства громкоговорящей связи.

Аварии на транспорте

Об авариях на транспорте можно говорить много и долго. Сегодня любой вид транспорта представляет потенциальную опасность. Технический прогресс одновременно с комфортом и скоростью передвижения принес и значительную степень угрозы.

На железнодорожном

Основными причинами аварий и катастроф являются неисправности пути, подвижного состава, средств сигнализации, централизации и блокировки, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов.

Чаще всего происходит сход подвижного состава с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах. Не исключаются размывы железнодорожных путей, обвалы, оползни, наводнения. При перевозке опасных грузов, таких как газы, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, ядовитые и радиоактивные вещества, происходят взрывы, пожары. Ликвидировать такие аварии очень сложно.

Вспомним Арзамас: 4 июня 1988 г. в 9 ч 30 мин в 300 м от вокзала взорвались три вагона с промышленной взрывчаткой.

Уничтожены локомотив, 11 вагонов, 250 м железнодорожных путей, разрушены вокзал и 185 близлежащих зданий. Ровно через год, 3 июня 1989 г., в Республике Башкортостан произошла страшная железнодорожная катастрофа. В зоне взрыва продуктопровода оказались два встречных поезда.

Разрушено 350 м пути. Взрывная волна сбросила с полотна 11 вагонов, 7 из которых полностью сгорели. В поездах находились более 1300 человек. Многие погибли, еще больше людей получили ожоги и травмы.

Крушением века называют столкновение сразу трех поездов 2 декабря 1990 г. в 2 ч 10 мин на небольшой и тихой станции Ельниково Южной дороги. Скорый поезд, следовавший со скоростью 90 км/ч, столкнулся с лежащим на стрелке товарным вагоном, затем протаранил несколько цистерн с изопентановой фракцией. Из многих забили факелы огня. В это время мимо колыхающих цистерн проходил третий поезд. Горящая жидкость хлестала по его вагонам, пока они проходили мимо. Семь вагонов сгорели полностью. Не обошлось без человеческих жертв.

А произошло все это из-за преступной халатности при исполнении служебных обязанностей электромеханика дистанции, дежурного по станции и многих других лиц, от плохого знания обслуживающих устройств, отсутствия ответственности и недопонимания важности выполняемых работ.

На автомобильном

Около 75%   всех дорожно-транспортных    происшествий происходят    из-за  нарушения  водителями правил дорожного движения.   Причем   треть ДТП - следствие   плохой   подготовки водителей. Они либо не имеют прав на управление транспортным средством соответствующей категории, либо вообще водительские удостоверения покупают в странах ближнего зарубежья. Наиболее опасным видом нарушений по-прежнему остается превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Москва прочно занимает первое место в мире по ДТП. По статистике за последние пять лет в столице погибли 10 тыс. человек и стали инвалидами 50 тыс. Представьте, что 2 мотострелковые дивизии полегли на поле боя, а 10 выведены из строя. Или 120-тысячный город лишился бы всего мужского населения. За эти годы социальные выплаты пенсий по инвалидности и семьям за потерю кормильца составили 140 млрд. руб.

Особенность ДТП состоит в том, что 80% раненых погибают в первые три часа. Кровопотеря в течение первого часа бывает столь велика   и   сильна, что даже блестяще проведенная операция оказывается бесполезной. Здесь очень важна первая доврачебная помощь. Однако уровень медицинской подготовки работников ГИБДД крайне низок или отсутствует вовсе. Подготовка населения и тех, кто сидит за рулем, практически равна нулю. Пресловутые аптечки, которые должны быть в каждой машине, без которых нельзя пройти ежегодный  техосмотр,   не   имеют того,  что   нужно   в   реальной обстановке.

Вот почему смертность от ДТП у нас в 10 - 15 раз выше, чем во всем мире.

В предвыборных программах президентов США, Норвегии и других стран есть специальный пункт о снижении смертности от ДТП. У нас ничего подобного ни у одного кандидата в президенты нет.

Мы создали службу внутри ГИБДД  для поиска и ловли мздоимцев, которые расплодились на дорогах. Как видим, наши усилия направлены несколько в ином направлении. Конечно, кое-что делается, но этого крайне мало и рассчитывать на серьезный успех не приходится.

На воздушном

В 1995 г. в России произошло 53 авиационных происшествия, в том числе 13 авиакатастроф, в результате которых погибли 174 человека.

Всем памятна гибель самолета Ту-154 7 декабря 1995 г. Тогда почти мгновенно не стало 97 человек. Теперь там, на вершине горы Бо-Джауса, стоит памятная стела.

Крупнейшая авиакатастрофа  1996 г. произошла 9 февраля. Обломки самолета и тела около 100 пассажиров самолета "Боинг 1757" обнаружили спасатели у берегов Доминиканской Республики. Авиалайнер со 189 пассажирами и членами экипажа на борту, поднявшись в воздух с аэродрома курортного города, через пять минут исчез с экранов локаторов и, как выяснилось, рухнул в Атлантический океан примерно в 20 км от берега.

Несмотря на принимаемые меры, количество аварий и катастроф не уменьшается. К тяжелым последствиям приводят разрушения отдельных конструкций самолета, отказ двигателей, нарушение работы систем управления, электропитания, связи, пилотирования, недостаток топлива, перебои в жизнеобеспечении экипажа и пассажиров.

На водном

Большинство    крупных    аварий    и    катастроф    на    судах происходит под воздействием ураганов, штормов, туманов, льдов, а также по вине людей -капитанов, лоцманов  и  членов  экипажа.

Много аварий происходит из-за промахов и ошибок при проектировании и строительстве судов. Половина из них является следствием неумелой эксплуатации. Например, часты столкновения и опрокидывания судов, посадка и мель, взрывы и пожары на борту, неправильное расположение грузов и плохое их крепление.

К работам по ликвидации последствий аварий, катастроф и спасению утопающих привлекаются все члены экипажа, при необходимости капитан может обратиться и к другим лицам, находящимся на судне. Общее руководство всеми работами осуществляет капитан как начальник ГО. Основные задачи: спасение людей, терпящих бедствие, борьба за живучесть корабля, ликвидация пожара, пробоин.

К работам по спасению судна привлекаются специальные суда спасатели, буксиры, пожарные катера, экипажи других плавсредств, специальные подразделения аварийно-спасательных, судоподъемных и подъемно-технических работ.

  - Рекомендации пассажирам по поведению и действиям на транспорте при авариях и катастрофах

Воздушный транспорт

В специальной литературе существует понятие "компетентный пассажир". Это не тот человек, который знает марки машин или цены на билеты. Компетентный пассажир - человек, который максимально использует свои шансы на спасение в аварийной ситуации.

Существует несколько основных типов аварийных ситуаций. В воздухе, чтобы правильно действовать в них, надо не только знать, как себя вести, но и заранее проделать мысленно путь к спасению. Это дает больше шансов на то, что в опасную минуту вам не откажет память.

Декомпрессия. Разряженный воздух в салоне. Быстрая декомпрессия обычно начинается с оглушительного рева (уходит воздух). Салон наполняется пылью и туманом. Резко снижается видимость. Из легких человека быстро выходит воздух, и его нельзя задержать. Одновременно могут возникнуть звон в ушах и боли в кишечнике (расширяются газы).

Не дожидаясь команды, а тем более помощи экипажа, немедленно наденьте кислородную маску. О том, где она находится и как ею пользоваться, вам расскажет стюардесса в начале полета, маску надо именно надеть, а не просто прижать к носу и рту - даже при уже поступившем кислороде вы можете потерять сознание и выронить маску.

По той же причине не пытайтесь оказать кому-либо помощь до того, как сами наденете маску, даже если это ваш ребенок: если вы не успеете помочь себе, то вы оба окажетесь без кислорода.

Декомпрессия - аварийная ситуация, которую экипаж немедленно начинает исправлять, снижая высоту полета. Ниже трех тысяч метров содержание кислорода уже можно считать нормальным. Поэтому при признаках декомпрессии сразу же после надевания маски пристегните ремни и подготовьтесь к резкому снижению или "твердой" посадке.

Пожар на самолете. Большинство пассажиров считают, что во время  пожара за бортом у них будет около пяти  минут  после приземления, чтобы покинуть самолет. Однако опыт показывает, что лучше рассчитывать на одну-две минуты. По данным Национально управления по безопасности перевозок США, пожарами сопровождаются приблизительно 20 % аварий самолетов; свыше 70% людей, попавших в авиакатастрофы с пожарами, остаются в живых.

Мы уже говорили, как важно запомнить расположение выходов. При пожаре это необходимо еще и потому, что дым мешает не только дышать, но и видеть указатели. А самое главное при пожаре - немедленно после остановки самолета направиться к ближайшему выходу. При этом:

- защитите свою кожу - на вас должны быть пальто, шапка, плед;

- не дышите дымом, защищайтесь одеждой, пригнитесь или даже пробирайтесь к выходу на четвереньках внизу дыма должно быть меньше; помните первая опасность - дым, а не огонь;

- не стойте в толпе у входа, если очередь не двигается, помните, что есть другие выходы; если проход завален, пробирайтесь через кресла, опуская их спинки;

-	не берите с собой ручную кладь, это может стоить вам жизни; не открывайте запасные люки в том месте, где снаружи огонь и дым; будьте решительны и дисциплинированны, боритесь с паникой на борту любыми средствами, окажите максимальную помощь стюардессе;

- не становитесь сами причиной пожара: с огнем на борту самолета надо обращаться так, будто вы едете в бензовозе.

Катастрофические  ситуации   на  самолетах   показывают два опасных типа поведения пассажиров - паника и апатия. Как ни странно,  оцепенение   встречается   значительно   чаще.   Это   надо помнить, чтобы предупредить такую реакцию у себя и ни при каких обстоятельствах не прекращать борьбу за свое спасение. Этика школы  выживания  говорит,  что единственной причиной  прекращения борьбы может быть только физическая смерть.

Железнодорожный транспорт

Подсчеты показывают, что ехать в поезде примерно в три раза безопаснее , чем лететь на самолете,  и в 10 раз безопаснее, чем ехать в автомобиле. Но, идеального транспорта нет, и каждый раз на железных дорогах мира случается  несколько десятков  крупных катастроф.

С точки зрения безопасности, самые лучшие места поезда - в центральных вагонах, в купе с аварийным выходом-окном или расположенном ближе к двери, на нижних полках, спиной по ходу движения.

При столкновении страдают в первую очередь головные вагоны - на разрушение уходит основная сила инерции. Когда поезд сойдет с рельсов, центральные вагоны скорее удержатся, даже если переворачиваются и отрываются хвостовые. Так что мягкие вагоны (СВ) традиционно тяготеют к центру поезда не только потому, что там расположен ресторан.

Возможность спастись при аварии во многом зависит от точных действий самого пассажира. При крушении или экстренном торможении самое важное — закрепиться, препятствовать своему перемещению вперед или бросками в стороны. Для этого можно схватиться за поручни и упереться во что-нибудь ногами ( в стену или сиденье).

Авария проходит быстро. Но не надейтесь, что после первого удара все кончится. Надо не расслабляться и держать все мышцы напряженными до тех пор, пока не станет окончательно ясно, что движения больше не будет.

Сразу после аварии необходимо действовать очень быстро: высока вероятность пожара, особенно, если произошло столкновение с товарным составом. Как выбираться из вагона, надо смотреть по обстановке. Например, если он остался на рельсах, но есть запах дыма, а в коридоре толпятся другие пассажиры, разумнее использовать окна - аварийные выходы.

Около вагонного бачка с питьевой водой должна быть примерно такая надпись: "Вагон оборудован дополнительными аварийными выходами через окна 3-го и 6-го купе" (обычное расположение выходов). Разумеется, эту надпись надо прочитать заранее, как только вы оказались в вагоне, как и отметить про себя, где огнетушители. Именно такие привычки и называются культурой бытовой безопасности.

Если надписи нет, не стесняйтесь спросить проводника, есть ли в вагоне аварийные выходы и как ими пользоваться.

Около рычага каждого аварийного выхода (их еще называют "опускное окно") есть короткая инструкция: "При аварии рукоятку повернуть на себя до упора, предварительно сорвав пломбу. Нажать на себя ручку-защелку окна". Когда вы так сделаете, оконная рама опустится, открыв проем шириной 66 х 102 см.

Выбраться можно и разбив окно своего купе. Однако стекла у него прочные, поэтому прежде чем тратить драгоценные секунды на борьбу с ними, выясните, есть ли у вас подручные средства. Выбив стекло, не забывайте об осколках - в панике можно серьезно пораниться, даже не заметив этого.

Выбираясь из аварийного вагона, надо безусловно соблюдать правило, универсальное для подобных эвакуации из самолета, автобуса, корабля: вещи не брать. Исключение делается для документов, денег и одежды или одеял.

Эвакуируют пассажиров при задымлении или пожаре (хотя, разумеется, первым делом надо воспользоваться стоп-краном и огнетушителем) в соседние вагоны и на полевую сторону железнодорожного пути. Прежде чем выйти в коридор, подготовьте защиту для дыхания: шапки, шарфы, любые тряпки надо намочить водой.

Материал, которым облицованы у нас вагоны - малминит -считается трудно горючим. Но при температуре 200°С он выделяет токсичный газ, вдохнув который два-три раза, вы не сможете бороться за свою жизнь. При пожаре в поезде особенно дорога каждая секунда еще и потому, что пространство замкнуто и температура там повышается мгновенно. Даже без дыма одного глотка раскаленного воздуха достаточно, чтобы обжечь легкие и потерять сознание.

Оказавшись снаружи, немедленно включайтесь в спасательные работы: при необходимости помогите пассажирам других купе разбить стекла, вытаскивайте пострадавших и т.д. Поезду и людям в нем повезло, если найдется профессионал, управляющий ситуацией, согласуйте свои действия и подчиняйтесь ему.

Очень важно не забывать о собственной безопасности: по соседнему пути может идти встречный поезд, разлившаяся при аварии товарной цистерны жидкость может оказаться бензином или кислотой, свисающий оборванный провод может быть под напряжением.

При разливе топлива нужно отходить на безопасное расстояние - почти гарантирован пожар и возможен объемный взрыв. Однако не стоит терять из вида место крушения: первая помощь  придет именно сюда. Если токонесущий провод касается земли, удаляться от него надо прыжками или короткими (со ступню) шажками   -   чтобы   обезопасить  себя   от  шагового   напряжения.

Расстояние, на которое растекается ток по земле, может быть от двух (сухая земля) до 30 м (влажная).

Покупая билет, каждый пассажир автоматически платит страховой сбор. Если вы пострадали в поезде (не только при аварии, но и упав, например, с полки при резком торможении), вы можете получить компенсацию от государственного железнодорожного страхового общества. Для этого в пункте прибытия необходимо получить справку у железнодорожников и медиков.

В крупных катастрофах обычно бывают виноваты внешние обстоятельства. Но начало экстремальной ситуации порой зависит и от самого пассажира. Вот несколько профилактических правил:

- не открывайте при движении поезда наружные двери, не стойте на подножках;

- не высовывайтесь из окон;

- тщательно укладывайте багаж на верхних багажных полках;

- не    срывайте    без    крайней    необходимости    стоп-кран;
запомните, что даже при пожаре нельзя останавливать поезд на мосту, в тоннеле и в других местах, где осложнится эвакуация;

- курите только в установленных местах;

- не возите с собой горючие и взрывоопасные вещества;

- не включайте в вагонную электросеть бытовые приборы;

- при запахе горелой резины или появлении дыма немедленно обращайтесь к проводнику;

-	не делайте  вид,  что  ничего   не  замечаете  при  опасном поведении ваших попутчиков или проводников - вы имеете полное право защищать свой временный дом.

К этим дисциплинирующим правилам хочется добавить пожелание пассажирам, которые выйдя из поезда становятся пешеходами и водителями, не пересекать железнодорожные переезды на красный свет. Каждый год из-за машин и тракторов на переездах России случаются сотни аварий с человеческими жертвами.

Автомобильный транспорт

Столетняя   война,   которую   ведут   между   собой   люди автомобили,  по данным ООН, уносит в год около 170 тыс. жизней.

Среди главных причин аварий статистика называет:

- различные нарушения правил дорожного движения;

- превышение скорости;

- управление автомобилем в нетрезвом состоянии;

- плохие дороги (главным образом, скользкие);

- неисправность  машины  (на  первом   месте  -  тормоза,  на втором - рулевое управление, на третьем - колеса и шины).

Что делать, если авария неизбежна? Вот несколько советов опытных водителей:

- во время аварии должны быть до предела напряжены все мышцы; расслабляться нельзя до полной остановки;

- также до остановки нельзя покидать машину (это хорошо получается только в кино); исследования показывают, что шансов выжить в  автомобиле     в     10     раз     больше,     чем     при катапультировании;

-	 сохранять   самообладание   -   это   позволит   управлять машиной до последней возможности;

- сделать все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник,  даже дерево лучше идущего на вас автомобиля;

- при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, чем всем бампером; не бойтесь, что мотор вдавится в салон: конструкторы уже давно позаботились о том, чтобы он уходил вниз.

Когда удар неизбежен, самое главное - препятствовать своему перемещению вперед и защищать голову. Вжаться в сиденье спиной и, напрягая все мышцы, упереться руками в рулевое колесо. Этот вариант пригоден для автомашины, идущей на малой скорости. Если же скорость превышает 60 км/ час, а  водитель не пристегнут ремнем безопасности, ему следует прижаться грудью к рулевой колонке. Все мышцы должны буквально окаменеть и быть напряженными до полной остановки машины.

Пассажир же должен закрыть голову руками и завалиться на бок.  Если рядом с вами ребенок - крепко прижать, накрыть собой также упасть на бок. Наиболее опасное место для пассажира –переднее сиденье, поэтому детям до 12 лет правила дорожного движения запрещают находиться там без специального устройства.

После   того   как   удар   произошел,   первым   делом   надо определиться,   где   (в   каком   месте   автомобиля)   и   в   каком положении вы находитесь, не горит ли, не подтекает ли бензин  (особенно при опрокидывании). В зависимости от ситуатции двигайтесь к выходу - через дверь или окно. Если двери сразу открылись, пытаться нажимать на них, скорее всего бессмысленно: они заклинены, и надо открывать или разбивать окна (у бывалого водителя монтировка всегда под рукой на 1 этот случай).

Если машина упала в воду (правда, такие аварии происходят гораздо чаще в кино, чем в жизни), она может некоторое время держаться на плаву. Бывает достаточно нескольких секунд, чтоб из нее выскочить. Однако двери открывать не следует - вода тут же хлынет внутрь, и машина начнет резко погружаться. Выбираться надо через открытое окно.

При погружении на дно с закрытыми окнами и дверями воздух в салоне автомобиля держится несколько минут. Это немало. Можно включить фары (чтобы машину легче было искать) оценить обстановку, активно провентилировать легкие (глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом "впрок"), избавиться от лишней одежды, развязать галстук, захватить машины документы. И самое главное - мысленно представить ее путь вверх. Вам предстоит выбираться через дверь или окно (если сможете через опущенное стекло - это лучший вариант протиснуться наружу, взявшись руками за крышу машины подтянуться, а затем резко плыть вверх. Если дверь заклинило стекло не опускается, надо разбить лобовое окно - заранее поищите чем вы будете это делать. Выбираться наружу можно, когда машина наполнится водой наполовину. Если резко распахнуть дверь и попытаться сразу же выбраться, вам помешает поток воды идущий в салон.

Оказавшись вне машины, имейте в виду, что у вас не меньше 30-40 с. Этого вполне достаточно, чтобы выбраться на поверхность. Считается, что опасна глубина более 30 м, но "найти"  падающему в воду автомобиль практически невозможно.

Водный транспорт

Мировой морской флот за год теряет в среднем 200-250 судов аварию терпят свыше 8000. Доля России - около 40 аварий в год морях и около 30 - на реках.

Первая проблема, встающая при кораблекрушении - паника. Командир и члены экипажа обязаны подавить ее любыми средствами. Это должен быть неожиданный и сильный раздражитель: звук, боль, личный пример, угроза и т.д. Паника редко начинается сразу у нескольких человек, зачинщиком обычно является один. Поэтому лучшее средство от неорганизованной попытки спасения - упреждающее внимание к потенциальным паникерам.

Расчеты показывают, что вероятность спасения при организованном оставлении судна выше панического от 4 до 47 раз (в зависимости от спасательного плавсредства). Решение об оставлении принимает только капитан. Посадка в шлюпки и на роты производится только по команде с мостика.

Среди предварительных мер защиты пассажиру можно посоветовать запомнить (желательно "ногами", проделав путь несколько раз) дорогу из своей каюты к спасательным шлюпкам на верхнюю палубу. Во время катастрофы ориентироваться очень и трудно, особенно при задымлении и крене судна.

В первую очередь предоставляются места женщинам, детям, раненым и старикам. Разрешается брать с собой: документы, спички или зажигалку, одеяло, личные лекарства, деньги. Все другие предметы и личные вещи брать с собой запрещено. Опыт кораблекрушений показывает, что в основе этических правил лежит целесообразность. В конечном счете, это вопрос оптимальной стратегии действий, при которой выигрывают все. Капитан в любом случае покидает судно последним.

В открытом море на спасательных средствах должны соблюдаться два основных принципа: всем шлюпкам держаться вместе и находиться у места гибели судна, если нет обоснованной надежды достичь берега или выйти на судовые пути. Относительную близость берега можно определить по поведению некоторых видов чаек и т.д.

Общее представление о картине действий при кораблекрушении дает сводная таблица процедур по выживанию (в редакции ИМКО).

Высадка с судна

- Надеть побольше одежды, включая перчатки, берет, сверху -защитный костюм из водонепроницаемой ткани.

- Правильно надеть спасательный жилет.

- Бросить плот и вытянуть линь.

- По возможности высадиться сухим.

5. Если, вынуждены прыгать, то желательно с высоты не более пяти метров, закрыв рот и нос одной рукой, второй крепко держась за жилет.

6. Так как в воде с каждым движением увеличиваются потери тепла, плыть только к спасательному средству.

7. Если позволяют обстоятельства, погрузить  одеяла и дополнительные  одежды, аварийное радио. Если позволяют обстоятельства, погрузить дополнительную питьевую воду.

8. Собрать все обломки, которые могут пригодиться.

Погрузка и в первые 24 часа

- Помочь потерпевшим при погрузке.

- Перерезать линь.

- Спустить плавучий якорь.

- Обеспечить связи с другими плавсредствами.

5.	Закрыть входные  отверстия   спасательного   плота,   если
холодно или бурное море.

- Надуть днище плота

- Проверить, нет ли утечек, если есть закрыть пробками.

- Принять таблетки от морской болезни.

- Собрать воду.

10.	Проверить,    чтобы    все    снаряжение    было    надежно закреплено во избежание потери в случае опрокидывания.

11.	 В холодном климате делать упражнения; чтобы сберечь тепло, держаться вместе.

А также: выставить вахтенного, спасательные средстве подготовить к использованию. В первые 24 часа могут пить только больные и раненые.

Спустя первые 24 часа

- Часто проветривать плот.

- В жарком климате спускать днище днем и надувать ночью. Днем увлажнять одежды. Смачивать водой наружную оболочку тента, чтобы снизить температуру внутри плота.

3.Держать    ноги    по    возможности    сухими. Регулярно поднимать ноги и двигать ими, сняв обувь.

4. Вахтенные   должны   защищаться   от   обморожения   или солнечных ожогов, прикрывая все участки кожи.

5.	Сохранять дымовые шашки и ракеты до момента, когда появится реальная возможность, что их заметят.

- Поручить их применение одному человеку. Не применять их все вместе в надежде обнаружить себя.

- Прежде чем собирать дождевую воду из соответствующих отсеков, убедитесь, что там нет солевых осадков.

8.Сохранять жидкость в организме, сокращая бесполезные движения. Для сокращения потоотделения увлажнять одежды днем и защищаться от солнца.

9. Строго рационировать воду: 500-600 мл в день на человека, поделенные на многочисленные малые дозы с самой большой дозой вечером.

10.	Никогда не пить морскую воду.

11. Питаться    только    аварийным    запасом    пищи.    За исключением вынужденной необходимости не есть морских рыб или птиц, если нет достаточного запаса питьевой воды.

В добавление к этому надо отметить, что алкоголь, вопреки распространенному мнению, не только не помогает, но и сильно затрудняет выживание как в холоде, так и в жаре; и что без питья средний взрослый человек может оставаться в живых от 3 до 10 дней. При рационе 500-600 мл воды в сутки разумно действующий взрослый человек способен продержаться даже в тропиках не меньше 10 дней без серьезных изменений в организме. Без пищи можно прожить месяц и более.

Французский врач Ален Бомбар, пересекший в 1952 г. Атлантический океан на надувной лодке за 65 суток без запасов воды и пищи, писал:   "Жертвы легендарных кораблекрушений, погибшие преждевременно, я знаю: вас убило не море, вас убил не голод, вас убила не жажда! Раскачиваясь на волнах под жалобные крики чаек, вы умерли от страха".

Аварии и пожары в метро

Сегодня метро стало одним из распространенных и наиболее надежных видов транспорта. Но и здесь нет-нет да и происходят весьма  печальные события.

Еще на заре появления этого вида транспорта самой крупной катастрофой (до бакинской) считался пожар в парижском метро в 1902 г., когда в деревянных вагонах заживо сгорели 80 человек. И вот теперь, спустя почти век, - еще более страшная катастрофа.

В 1975 г. крушение электропоезда лондонской подземки в туннеле у станции "Мургейт" стало причиной гибели 43 человек и ранения еще 74 пассажиров.

Через 12 лет жителям Лондона вновь не повезло. 18 ноября 1987 г. на станции "Кингз-Кросс" при пожаре эскалатора заживо сгорел 31 человек, а 12 получили очень сильные ожоги.

В 1994 г. в токийском метро в результате применения отравляющих веществ типа зарин членами секты "Аум Сенрике" погибли 12 человек.

28 октября 1995 г. Баку. Крупнейшая за всю вековую историю Мировой подземки катастрофа. За считанные минуты на перегоне между станциями "Уддуз" и "Нариманов" в ядовитом дыму пожара задохнулись почти 300 человек и среди них 28 детей. Об этой трагедии еще долго будут говорить, пытаясь ответить на вопрос, не повторится ли подобное в будущем? И не только в Азербайджане, но и в крупных городах России. Дело в том, что все метрополитены СНГ похожи друг на друга: одинаковые вагоны, туннели и эскалаторы. Все сделано по одной и той же технологии.

Утро 4 марта 1996 г., понедельник. Жизнь столицы в значительной степени была парализована. Добрая половина работающего населения опоздала на работу. Виной тому - очередной крупный сбой в работе московского метрополитена. В 7.50 поступила информация о сильном задымлении. Уже около 8.00 в туннеле появились первые пожарные. В 8.24 была отключена электроэнергия на перегоне "Новослободская" - "Комсомольская". Остановились поезда. Пассажиры пробирались к выходу по задымленным туннелям. От смертельного воздействия угарного газа людей спасала лишь срочная перестройка работы вентиляционной системы. В тушении, которое продолжалось около двух часов, принимали участие более 60 пожарных машин. К десяти часам возгорание было ликвидировано, а в 11.30 по "кольцу"  прошли два пробных поезда. Как заявило руководство, в результате замыкания выгорело 60 м силового кабеля.

Давка на станциях и в составах была ужасной. Передвигаться по пересадочным станциям было почти невозможно. Народ кричал и толкался. Из-за перегрузки пришлось остановить многие эскалаторы.

За последние пять с половиной лет пожар на "Новослободской" стал шестнадцатым в списке возгораний столичного метро. Замыкания, вспышки обмоток электродвигателей, катушек автоматов, коробок контактных рельсов - вот лишь небольшой перечень традиционных "болячек" 'подземного транспорта.

Поразительная регулярность подобных ЧС, одни и те же их причины еще раз подтверждают тот факт, что главным условием возникновения таких ситуаций остается отсутствие должного финансирования. Для нормальной работы столичного метро Должны быть выделены средства из федерального бюджета. Иначе мы не застрахованы от неприятностей.

Аварии на коммунально-энергетических сетях

Эти аварии в нашей жизни стали обыденным явлением. Никого не удивит авария теплосети или электроснабжения в сдельном доме, на предприятии. Теперь "замерзают" целые города. Так, 9 января 1996 г. был полностью обесточен весь жилой массив Петропавловска-Камчатского. Из-за отсутствия топлива на ГЭЦ без света и тепла люди сидели в своих квартирах почти сутки. А в городе пятый день продолжалась пурга со шквальным ветром. Подачу электроэнергии возобновили, но с перерывами.

Чуть теплые батареи в хабаровских квартирах и солдатских казармах воинских частей, дислоцированных в городе. Котельные были на грани остановки. Многие считали, что вновь как это уже бывало, придется отогреваться и готовить пищу на кострах, введенных на городских улицах.

Февральской ночью 1996 г. в 45-градусный мороз в Омолоне (Чукотка) остановились все три поселковые котельные: сломался глубинный насос питающий их водой. Разморозилась теплотрасса, без тепла и света остались 70 жилых домов, все поселковые предприятия и учреждения. Замерзающие люди стали сооружать модельные печки из металлических бочек, прямо в квартирах вводили костры. В результате сгорел 12-квартирный дом.

Окружная комиссия по ЧС выделила для попавших в беду две дизельные электростанции.

Весь сахалинский город Оха с населением в 26 тыс. человек 1-за прорыва на теплотрассе остался без тепла. На улице - минус 5°С с ветром. Более 100 домов превратились буквально в холодильники.

В городе объявили чрезвычайное положение. Стабилизировать обстановку долго не удавалось: только отогревали один дом, рядом из строя выходил другой. Как ни удивительно, но в городском коммунальном хозяйстве не оказалось в нужном количестве простейших разводных ключей.  Поистине, бездумность, безответственность и халатность не имеют пределов.

То, что зима 1995/96 гг. будет на Дальнем Востоке тяжелой, известно было заранее. Но ни одна из территорий региона в должной мере не подготовилась к наступлению холодов.

В эту зиму на территории России практически не оказалось ни одного города, где бы не произошли аварии на коммунально-энергетических сетях.

А 6 февраля 1996г. в Совете Федерации - самом высшем нашем органе - случился неприятный инцидент. Во время утреннего заседания в главном зале внезапно погас свет, Незапланированный перерыв продолжался примерно 50 мин, в течение которых удалось ликвидировать аварийную ситуацию.

24 ноября 1995 г. из-за сильного пожара в подземном коллекторе на Чертановской улице в Москве выгорело около 150 кабелей, были отключены электричество и тепло в домах. Замолчали телефоны у 20 тыс. абонентов. Тепло и электричество вскоре "дали". А вот с телефонами пришлось возиться долго. Ущерб оценивается многими миллиардами рублей.

Таких примеров можно привести бесчисленное множество. Все упирается в умение вести хозяйство, в необходимое чувство ответственности руководителей всех рангов и выполнение требований по повышению устойчивости, чтобы коммунально-энергетические сети были способны работать при разрушении отдельных элементов.

Водоснабжение. Наиболее часты аварии на разводящих сетях, насосных станциях, напорных башнях. Водозаборы, очистные сооружения, резервуары с чистой водой повреждаются реже.

Подача воды прекращается не только из-за авария непосредственно на каком-либо трубопроводе, но и при отключении электроэнергии, а резервный источник, как правило, отсутствует.

Подземные трубопроводы разрушаются во время землетрясений, оползней и, большей частью, от коррозии, ветхости. Наиболее уязвимы места соединений и вводов в здания.

Устойчивость работы системы водоснабжения заключается в том, чтобы в любых условиях обеспечить подачу необходимого количества воды. Для этого следует оборудовать определенное количество отключающих и переключающих устройств, обеспечивающих подачу воды в любой трубопровод, минуя поврежденный.

Одним из лучших способов повышения устойчивости водоснабжения предприятий является строительство на открытых источниках самостоятельных водозаборов. Отсюда вода может подаваться непосредственно в сеть объекта.

Канализация. Чаще всего аварии происходят на коллекторах, канализационных сетях. При их разрушении фекальные воды попадают в водопровод, что приводит к различным инфекционным и другим заболеваниям. А если авария на станции перекачки? Тогда происходит переполнение резервуара сточной жидкостью, подъем ее уровня и излив наружу. Чтобы не затоплялась окружающая территория, нужно предусмотреть устройство каналов для сброса стоков из сети в пониженные участки местности. Они должны быть выбраны заранее и согласованы с органами санитарного надзора и рыбоохраны.

На канализационных станциях перекачки сточных вод очень важно иметь свой резервный электроагрегат или передвижную электростанцию, которые обеспечили бы минимальную потребность в электроэнергии. Токоприемное устройство надо подготовить так, что бы можно было быстро переключиться на резервный источник тока.

Газоснабжение. Особую опасность сегодня представляют разрушения и разрывы на газопроводах, в разводящих сетях жилых домов и промышленных предприятий. Аварии на компрессорных и газорегуляторных станциях, газгольдерах хотя и происходят, но реже.

Из-за старения и ветхости, деформации почвы разрывы на трубопроводах стали почти обычным явлением. Для устранения этого недостатка нужны капитальные вложения, а их-то как раз и нет.

А вот взрывы в жилых домах и на предприятиях в результате утечки газа можно устранить без особых затрат,  нужна только внимательность и элементарная дисциплина каждого пользователя.

Электроснабжение. Почти при всех стихийных бедствиях-землетрясениях, наводнениях, оползнях, селях, снежных лавинах, ураганах, бурях, смерчах - страдают воздушные линии электропередачи, реже здания и сооружения трансформаторных станций и распределительных пунктов. При обрыве проводов почти всегда происходят короткие замыкания, а они, в свою очередь, приводят к пожарам. Отсутствие электроснабжения создает массу неприятностей: в домах останавливаются лифты с людьми, прекращается подача воды и тепла, нарушается работа предприятий, городского электротранспорта, затрудняется деятельность лечебных учреждений, то есть ломается весь установившийся ритм жизнедеятельности.

Для повышения устойчивости электроснабжения имеется несколько способов.

Во-первых, снабжение предприятия, учреждения, населенного пункта от двух независимых энергоисточников. Это значительно повышает надежность, так как одновременный выход из строя двух линий передачи электроэнергии (при закольцованности) менее вероятен.

Во-вторых, замена воздушных линий на кабельные подземные.

И в-третьих, создание автономных источников энергии для обеспечения электричеством, в первую очередь цехов с непрерывным технологическим циклом, водопроводных и канализационных станций, котельных, медицинских и других учреждений.

Теплоснабжение. Как показывает опыт двух прошедших зим, аварии на теплотрассах, в котельных, на ТЭЦ и разводящих сетях стали настоящим бичом, головной болью многих руководителей. Прорыв любой теплотрассы - большая беда, а случается она большей частью в самые морозные дни, когда увеличиваются давление и температура воды.

Прокладка тепловых сетей на эстакадах, по стенам зданий экономически выгоднее и проще в обслуживании, но неприемлема в условиях города. Поэтому трубы приходится закапывать в землю или укладывать в специальные коллекторы.

В настоящее время большинство котельных работает на природном газе. Повреждение трубопроводов приводит к тому, что подача газа прекращается, работа останавливается. Чтобы этого не допустить, каждую котельную надо оборудовать так, чтобы она могла работать на нескольких видах топлива: жидком, газообразном и твердом. Переход с одного вида на другой должен проходить в минимальные сроки.

Надо помнить: кроме топлива, котельные надо еще непрерывно снабжать электроэнергией. Поэтому, кроме питания от двух источников, целесообразно иметь и резервный электроагрегат, предназначенный для работы насосов и другой аппаратуры. В каждой котельной должно быть устройство для переключения питания с основной электросети на автономный источник.

13.4 Состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды в России крайне неблагополучно, а в некоторых регионах даже приобрело характер экологического бедствия. Если в 1970 г. общий объем загрязняющих природную среду отходов производства составлял 40 млрд, т, то к 2000 г., по экспертным оценкам, он может увеличиться до 100 млрд. т, то есть в 2,5 раза. Объем загрязненной воды может возрасти за это время в 10 раз. Суммарная площадь территорий с острой экологической ситуацией в настоящее время в 17 раз превосходит площадь природных заповедников и заказников. Экономический ущерб от загрязнения природы равен примерно половине национального дохода России.

Особое место в процессах загрязнения атмосферного воздуха, воды, почвы, всей окружающей человека природной среды занимает радиоактивное загрязнение.

По оценке специалистов, Россия - самая загрязненная радиоактивными веществами страна в мире. Это результат ряда крупных аварий (Чернобыльская АЭС, ПО "Маяк", Томск-7 и др.), сбрасывания радиоактивных отходов в окружающую среду и создания свалок радиоактивных отходов.

С 1961 по 1990 гг. СССР затоплено в открытых районах Баренцева моря и мелководных заливах Карского моря, у Новой Земли более 11 тыс. контейнеров с радиоактивными отходами, 15 аварийных реакторов с атомных подводных лодок, в там числе 3 ядерных реактора атомохода "Ленин", при этом 6 затоплено с невыгруженным ядерным топливом. Кроме того, 2 ядерных реактора затоплены в Тихом океане и Японском море. Пойма Енисея почти на 900 км загрязнена радиоизотопами с реакторов Красноярска-26.

Процесс сброса жидких и твердых радиоактивных отходов в северных и дальневосточных морях продолжается.

Все большую остроту приобретает экологический аспект техногенных ЧС: многолетние усилия по оздоровлению экологической обстановки в каком-либо регионе сводятся на нет периодическими авариями на производствах или на магистральных нефтепроводах. Подобные ситуации приобрели катастрофические масштабы, например, в районе гг. Уфа и Стерлитамак (р. Белая), где за последние годы произошло более 10 крупных аварий с выбросами отравляющих веществ, а также на всем Среднем Поволжье, от Нижнего Новгорода до Саратова, и особенно в гг. Самара, Тольятти, Чапаевск, Новокуйбышевск (более 20 подобных аварий). Однако наиболее остро проблема усугубления последствий возникает при природно-техногенных чрезвычайных ситуациях. Это, прежде всего, касается районов, подвергающихся периодическим затоплениям в результате паводков или наводнений, - Среднее Поволжье, Читинская область, Хабаровский край. Здесь в зонах затопления построено и продолжается строительство многоэтажных домов, что увеличивает концентрацию населения, прокладываются подземные коммуникации, функционируют опасные производства. Все это приводит к тому, что обычные для тех мест паводки вызывают все более и более катастрофические последствия, усугубляющиеся массовыми выбросами бытовых отходов и отравляющих веществ и вызывающие в результате необратимые нарушения экологии.

Чрезвычайные ситуации экологического характера весьма разнообразны и практически охватывают все стороны жизни и деятельности человека. По характеру явлений они подразделяются на четыре основные группы.

Изменения состояния суши Интенсивная деградация почв - это постепенное ухудшение свойств почвы под влиянием естественных причин или хозяйственной деятельности человека (неправильная агротехника, загрязнение, истощение).

Деградация происходит при неправильном применении удобрений и пестицидов. Например, повышение доз пестицидов, содержащих соли тяжелых металлов, может снизить плодородие почвы, а неправильная обработка приводит к уничтожению микроорганизмов и червей в земле.

Бездумное проведение мелиоративных работ снижает гумусовый слой, плодородные почвы засыпают малопродуктивным грунтом.

При лесоразработках повреждается и уничтожается подлесок, травянистый покров. Особенно большой вред почве наносят тракторные волоки. При раскорчевке леса вместе с корнями выносится большое количество гумуса.

Лесные пожары - это бедствие. Вместе с деревьями уничтожаются вся растительность, весь животный и микроорганический мир.

Деградация почвы включает процессы эрозии, сопровождается 1 изменениями почвенной флоры и фауны, снижением плодородия, 1 формированием бесплодных, пустынных земель.

Под эрозией почвы понимают разнообразные процессы разрушения почв и подстилающих пород различными природными и антропогенными факторами. В соответствии с причинами различают водную эрозию, ветровую, ледниковую, оползневую, речную, биологическую.

За последние 25 лет площадь сельскохозяйственных угодий, приходящихся на одного жителя России, уменьшилась на 24%, площадь пашни - на  18%.

Объемы мероприятий по охране и рациональному использованию почв и земельных ресурсов в последние годы существенно уменьшаются. Вследствие этого усиливаются процессы деградации, разрушения, загрязнения и захламления земель.

Загрязнение почвенного покрова тяжелыми металлами происходит в основном за счет промышленных выбросов и бессистемного захоронения в почву токсичных отходов.

Опустынивание - это уменьшение или уничтожение биологического потенциала земельного пространства, сопровождающееся сокращением его водных ресурсов, исчезновением сплошного растительного покрова, обеднением и перестройкой фауны. Опустынивание является результатом воздействия неустойчивой среды аридных (засушливых) земель с нерациональным использованием их человеком. Например, чрезмерным выпасом скота, отсутствием рациональных соотношений между земледелием и животноводством, уничтожением растительного покрова при заготовке топлива, дорожном строительстве, геологоразведочных работах.

Изменение свойств воздушной среды

Воздействие человека на природную среду происходит непрерывно. Осваивая новые территории, вырубая и выжигая леса, распахивая земли, люди неосознанно меняют характер подстилающей поверхности, тем самым, способствуя изменению теплового баланса. Создаются новые водохранилища, изменяются русла рек, осушаются болота. Все это влияет на газовый и влаготепловой обмен атмосферы.

Человек все больше влияет на окружающую среду и климат. Ежеминутно промышленные предприятия, ТЭЦ, автотранспорт сжигают громадное количество топлива, что приводит к непрерывному повышению содержания двуокиси углерода в атмосфере. А это может привести к серьезным глобальным последствиям. Ученые считают, что данный процесс вызовет потепление вследствие так называемого парникового эффекта.

Кроме того, в атмосферу поступают и химически активные примеси: фреоны, фтористые, бромистые и хлорные соединения, которые разрушают озоновый слой и влияют на тепловой режим планеты.

К другим факторам, влияющим на изменения климате относятся: загрязнение океана нефтяными продуктами, нарушении тепло- и влагообмена между атмосферой и океаном; воздействие на облака с целью стимулирования осадков; увеличивающийся выброс в атмосферу водяного пара; воздействие оросительных систем; повышение испарения.

Пагубное    воздействие    на    климат   оказывают   испытания ядерного оружия, способствующие образованию и накапливанию в атмосфере аэрозоля, окислов азота, радиоуглерода и других компонентов, разрушающих озоновый слой и нарушающих тепловой баланс атмосферы.

Загрязнение  атмосферы   -  это   поступление   в   воздушную среду    загрязнителей    (аэрозолей,    газов,    твердых    частиц)    в  количествах   и   концентрациях,   изменяющих   состав   и   свойства значительных объемов воздушных масс и оказывающих негативное воздействие   на   живые   организмы.   Источниками   естественного загрязнения атмосферы являются: космическая пыль, деятельность вулканов, ветровая эрозия   почв,   выветривание   горных   пород. Велико  загрязнение  атмосферы  от  хозяйственной  деятельности. Основные загрязнители: оксиды азота, сера, углерод, газообразные соединения, пыль, аэрозоли.

В     последние     десятилетия     в     крупных      городах     и промышленных центрах резко возрастает загрязнение атмосферы из-за   все   увеличивающегося   количества   выбросов,   которое   на сегодня составляет около 400 кг на человека в год. Усиливается загрязнение  воздуха  выхлопными  газами  автотранспорта.  Растет запыленность. Над   промышленными   центрами   или   крупными городами образуется загрязненный слой воздуха, так называемый смог, который условно можно разделить на три яруса:  нижний, залегающий между домами, связан с выделением выхлопных газов транспортом    и    поднятой    пылью;    второй,    питаемый    дымом  отопительных систем, располагается над домами на высоте около 20-30м;   третий   -   на   высоте   50-100 м   питается   в   основном выделениями промышленных предприятий.

Необходимо учитывать также, что при воздействии солнечной  радиации на смесь углеводородных газов и окислов азота, выбрасываемых в атмосферу с выхлопными газами, образуется гак называемый фотосмог, который представляет собой большую опасность для здоровья людей.

По степени загрязнения воздушной среды лидируют Москва,Омск,   Норильск, Липецк, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Самара, Новокузнецк, Братск, Кемерово, Волгоград, Стерлитамак.

С  каждым  годом  в атмосфере увеличивается  концентрация вредных веществ, являющихся причиной различных заболеваний.

ПДК (предельно допустимая концентрация) исчисляется миллиграммами  на 1м3  (мг/м3).  Нормы   ПДК   устанавливает Министерство здравоохранения России.

ПДК рассчитывается на основе оценки безвредности определенных концентраций данного вещества для человека, животных, растений. Однако в действительности на человека и на все окружающее действуют одновременно десятки веществ, выбрасываемых многими источниками, которые, кроме того, вступают в реакцию между собой, образуя новые соединения. Именно такая обстановка складывается в районах крупных промышленных центров и целых стран с большой плотностью предприятий и населения.

Острый недостаток кислорода. В настоящее время во многих промышленных зонах растительность выделяет в процессе фотосинтеза меньше кислорода, чем его потребляют промышленность, транспорт, люди, животные. Его общее количество в околоземной оболочке биосферы ежегодно уменьшается на несколько миллиардов тонн. Особенно это чувствуется там, где мала зеленая зона.

Недостаток кислорода в воздушной среде городов способствует распространению среди населения легочных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Высокие уровни шумов. С развитием технического прогресса уровни шума в городах постоянно возрастают, и все большая часть населения почти круглые сутки подвергается его раздражающему воздействию.

Внедрение новых технологических процессов, рост мощности оборудования, механизация производственных и иных процессор появление мощных средств наземного, воздушного и водного транспорта привели к тому, что человек постоянно подвергается воздействию шума высоких уровней. Это способствует появлению и развитию неврологических, сердечно-сосудистых и иных заболеваний.

В  общем  шумовом  фоне  города удельный  вес  транспорт составляет от 60 до  80%.  Внутриквартальные источники  шума: спортивные   игры, игры   на   детских   площадках,   разгрузочно - погрузочные работы у магазинов составляют 10 - 20%.  Шумовой режим в жилых квартирах складывается из шума проникающего извне и образующегося в результате эксплуатации инженерного санитарно-технического  оборудования:  лифты,  насосы,  подкачка воды, мусоропроводы, вентиляция, запорные краны.

Образование зоны кислотных осадков. Кислотные дожди - результат промышленного загрязнения воздуха, большое место здесь принадлежит окислам азота, источниками образования которых являются выхлопные газы автомобильных и авиационных двигателей, а также сжигание всех видов топлива. Примерно 40% всех окислов азота выбрасывают в атмосферу тепловые электростанции. Эти окислы преобразуются в азот и нитраты, а последние, взаимодействуя с водой, дают азотную кислоту. Кроме того, в теплые солнечные дни окислы азота реагируют с недогоревшими углеводородами из автомобильных выхлопов, образуя озон, который, как известно, в определенных концентрациях вреден для растений.

Существует научная гипотеза, что нередко главной причиной гибели деревьев является озон в сочетании с кислотными туманами. Один из распространенных загрязнителей воздуха - сернистый антигидрид, образующийся при сжигании угля, нефти, мазута, бесцветный газ с едким запахом, сернистый ангидрид вскоре после выброса из дымовой трубы превращается в сульфаты. Растворяясь в каплях воды, они образуют серную кислоту и вызывают появление тумана, снега или дождя с кислотностью от 10 до 100 раз выше обычной.

Кислотные осадки опасны не только для растительного мира, но и для здоровья людей.

Разрушение озонового слоя атмосферы. Озон обладает способностью сильно поглощать ультрафиолетовое излучение солнца и, следовательно, предохраняет от их губительного воздействия на живые организмы на Земле. Количество озона в атмосфере невелико. Его особенность заключается в его нестойкости: он легко разрушается соединениями водорода, азота, юра. В результате деятельности человека в последние годы резко возрастает поступление веществ, содержащих эти соединения.

Наиболее значительными из антропогенных примесей. считаются окислы азота, доля которых в воздухе возрастает от все увеличивающегося применения азотных удобрений, а также от,   соединений хлора, поступающих в атмосферу.

Таким образом, состояние    озонового   слоя  целиком  и полностью зависит от деятельности человека. Это он решает, быть защитному слою у Земли или нет.

Прозрачность    атмосферы    зависит    главным    образом    от держания   в   ней   аэрозолей   (пыль,   дым,   туман).   Ухудшение прозрачности способствует созданию помех авиации, судоходству, нередко является причиной крупных транспортных аварий.

Пыль - один из наиболее распространенных загрязнителей атмосферы. Она оказывает вредное воздействие на живые организмы, растительный мир, ускоряет разрушение металлоконструкций, зданий, сооружений и имеет ряд других отрицательных последствий.

Пыль включает в себя твердые аэрозоли, которые образуются в процессе выветривания земной породы, лесных пожаров, вулканических извержений, промышленных выбросов. Промышленная пыль - одна из основных составляющих. Ее содержание в воздухе определяется состоянием индустрии и транспорта. Уже сейчас во многих городах мира сложилась опасная ситуация, которая прямым образом воздействует на человека и его здоровье.

Изменение состояния гидросферы

Еще два-три десятилетия тому назад количество водоисточников и качество воды было вполне достаточным дли нормального обеспечения населения. Но в связи с бурным ростом промышленного и жилищного строительства воды стало не хватать, а ее качество резко упало.

Сокращение водных ресурсов определяется тремя основными причинами:   истощение   водных   ресурсов   в   результате   влияния человека на биосферу, резкое  возрастание  потребности  в воде, массированное загрязнение водных источников.

Истощение водных ресурсов под влиянием человеческой деятельности (обмеление водоемов, исчезновение малых рек, высыхание озер) происходит вследствие истребления лесов, непрерывной распашки степей, нерегулируемого выпаса скота, непродуманного развития мелиоративных систем.

Резкое возрастание потребности в воде определяется рядом факторов. Во-первых, это обусловлено ростом числа промышленных предприятий. Поэтому потребность в воде возрастает ежегодно примерно на 6 - 8%. Во-вторых, увеличивается расход воды для бытовых нужд. В настоящее время в городах потребление воды на одного человека доходит до 200 л/сут, а в ближайшем будущем составит 400 л/сут. В-третьих, постоянно увеличивается   расход   воды   в   сельском   хозяйстве   (орошение, бытовые нужды).

Огромный   вред   наносит   такое   явление,   как   потребление литьевой воды предприятиями для  производственных нужд. Так, например,   в   Нижнем   Новгороде   на   нужды   промышленности расходуется 51% питьевой воды, в Уфе - 62,6%, в Тюмени - 65,8%.

Загрязнение воды приводит к тому, что в ней гибнут живые организмы и прежде всего рыба. Эту воду нельзя применять в пищу без   особой    очистки.    Источником    естественного    загрязнения являются   паводки,   размыв   берегов,   загрязнение   атмосферными осадками. Но  больше  всего  вред  водоисточникам наносит сам человек. В реки, озера, водоемы выбрасываются вредные отходы промышленности, бытовой мусор и фекальные воды, удобрения, навоз, нефтепродукты, тяжелые металлы и многое другое. Главный загрязнитель - промышленные сточные воды, отходы и сбросы. В отдельных районах России (Урал, Кузбасс, Красноярск, города на Волге) они составляют до 70 - 80%. Самые неблагополучные в этом смысле предприятия химии, нефтехимии,    нефтепереработки, целлюлозно-бумажной отрасли.

Еще   одним    серьезным    загрязнителем    является    сельское хозяйство: в воду попадают химикаты, применяемые для подкормки растений, борьбы с вредителями сельхозкультур, удобрения.

По характеру загрязнение  может быть биологическим, механическим и физическим (нагрев, радиационное воздействие). В любом случае это приводит к обеднению флоры и фауны. Так, например, от загрязнения и засорения водоемов ежегодные потери рыбы в уловах составляют 1,6 млн. центнеров.

Надо помнить, что загрязнение источников питьевой воды, ухудшение ее качества представляет большую опасность для здоровья населения, нередко является причиной возникновения инфекционных заболеваний.

Загрязнение морской среды. Все виды загрязнений - естественные и возникшие в результате деятельности человека в конечном итоге оказываются в мировом океане. Они включают в себя нечистоты и отходы всех видов промышленности, сельского хозяйства, а также ядовитые и опасные вещества. Основной процент загрязнения морской среды связан с деятельностью людей на морском дне. Например, разведка и добыча нефти и газа, все отходы с кораблей, которые идут в воду.

Особо большие масштабы приобретает загрязнение морской среды нефтепродуктами при авариях танкеров, а также платформ, сооружаемых для добычи нефти из морских шельфов. Нередки случаи умышленного слива с судов в море нефтяных остатков. Все это наносит огромный вред природе: уничтожаются морские организмы, продукты питания морской фауны. Происходит ослабление сопротивляемости морских животных к различным инфекциям вследствие поглощения ими нефти. Уничтожаются рыбные запасы.

Изменение состояния биосферы

Биосфера - это зона Земли (включая верхнюю литосферу и нижнюю часть атмосферы), являющаяся областью существования живого вещества или затронутая жизнедеятельностью живых организмов.

Биосфера при любом внешнем воздействии, в том числе и при любом вмешательстве человека, выходит из состояния равновесия. Однако сегодня воздействие человека достигло такого уровня, что без помощи общества справиться с губительными влияниями невозможно.

В настоящее время обозначились перспективы уничтожения животных и растений многих видов и в таких масштабах, перед которыми меркнет как естественное, так и вызванное человеком вымирание видов а течение предыдущих миллионов лет.

В завершающие годы XX в. темпы исчезновения видов резко возросли и значительно превзошли темпы эволюционного образования новых видов. Это происходит в результате ускоренного расселения человека по прежде необитаемым зонам, широкого распространения токсичных химических веществ и безжалостной эксплуатации природы. По оценкам Международного союза охраны природы и природных ресурсов, в среднем ежегодно исчезает один вид. В общем около 1000 видов птиц и животных в настоящее время находятся под угрозой вымирания.

Исчезновение какого-либо вида растений может привести к вымиранию от 10 до 30 видов насекомых, высших животных или других растений. Исследование перспектив выживания всех форм растительной и животной жизни, включая и малоизвестных видов папоротников, кустарников, насекомых и моллюсков, показывает что громадное их количество имеет весьма слабые надежды на дальнейшее существование.

Для растений наибольшую опасность представляют сернистый газ, фтористые соединения; хлор и окислители. Фтор опасен тем, что он способен накапливаться в организмах животных, растений, в почве и воде до высоких концентраций, создающих серьезную угрозу для жизни. Особенно чувствительны к фтору сосна, пихта, ель.

Повышение   уровня   загрязнения   воздуха   сернистым   газом вызывает    либо  хроническое, либо острое  кратковременное жжение листьев растений.

Большую опасность представляют сульфаты, попадающие в почву с осадками. Повреждение листьев растений происходит в результате  постепенного   накопления   в   их  тканях  избыточного количества сульфатов.  Кроме того, сульфаты окисляют почву и снижают плодородие.

Биосфера является объектом мониторинга, то есть системы слежения   за   природными   процессами   и   явлениями.    Помимо наблюдения,    задачами    мониторинга    являются    также    оценка состояния среды и прогнозирование ее изменений.

На   решении   задач   мониторинга,   на   разработке   проблем предельно    точного    изучения    и    учета    сложного    комплекса взаимосвязей     в     биосфере,    а также   приспособления     деятельности  человеческого общества к задачам поддержания ее стабильности сосредоточены    усилия    многих    стран    на    международном    и региональном уровнях.

# ГЛАВА 14

# ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ И ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ

# 14.1 Регулирование  отношений   международно- правовой базы  в области оружия массового поражения

# Регулированию подлежат такие виды деятельности, как разработка, испытания, производство и применение новых ОМП. Методами регулирования могут быть ограничение, сокращение, запрещение соответствующих средств или видов деятельности.

# Ключевым     элементом    традиционного    режима    ядерного нераспространения    является    зафиксированное    в    Договоре нераспространение    ядерного    оружия и политическое обязательство    государств - обладателей    ЯО    не    передавать, неядерных государств - не приобретать ядерные вооружения взамен на  возможность осуществлять ту деятельность в области мирного использования ядерной энергии, которая, по их мнению, отвечает интересам их государств, и даже на всестороннюю помощь в этой деятельности. Тем самым в Договоре провозглашен основополагающий принцип традиционного режима ядерного нераспространения - принцип добровольности. По-видимому, именно в этой связи, предусмотренный в Договоре контроль за соблюдением принятых сторонами обязательств не абсолютен, а механизм принуждения нарушителей Договора, перечень и правила применения соответствующих санкций не оговорены вовсе.

# Принятые государствами-участниками Договора, не обладающими ЯО, обязательства согласиться на гарантии МАГАТЭ предусматривают лишь контроль органами и средствами МАГАТЭ в отношении проектной документации, касающейся ядерных объектов этих государств, а также оборота исходных и специальных расщепляющихся материалов в рамках добровольно заявленной ядерной деятельности. К настоящему времени действуют в общей сложности около 200 соглашений со 118 Государствами о гарантиях МАГАТЭ, под контроль МАГАТЭ добровольно передано примерно 800 ядерных объектов, что составляет не более 80% от их общего числа.

# Действующая система контроля МАГАТЭ за оборотом расщепляющихся материалов далеко недостаточна для надежного Пресечения распространения ЯО. Существующие оценки точности контроля свидетельствуют о погрешностях порядка одного процента, что позволяет даже странам с умеренным развитием атомной энергетики накопить неучтенные запасы ядерных материалов в количестве, достаточном для изготовления нескольких ядерных зарядов. О масштабах возникающей проблемы говорит и тот факт, что в отходах мировой ядерной энергетики, по оценкам специалистов, скопилось в 3-4 раза больше плутония, чем было произведено всеми ядерными державами для военных целей. Вместе с тем, современная военно-политическая обстановка характеризуется возрастающей опасностью появления у некоторых  государств побудительных мотивов к обладанию ЯО. Это не должно вызывать удивления применительно к государствам, не подписавшим Договор. Однако появляются сведения, что некоторые "околопороговые" государства, игнорируя факт ратификации ими Договора, занимаются поиском путей получения материалов и технологий для производства ЯО.

# Приведенные факты свидетельствуют о том, что мировое сообщество может столкнуться с гораздо более серьезными проблемами распространения ЯО, чем это было два или три десятилетия назад. В этой связи высказываются мнения, что контрольные функции МАГАТЭ были необходимы и достаточны для успешного осуществления режима нераспространения в прошлом. А ныне более невозможно эффективно контролировать распространение передовых технологий, особенно двойного назначения, традиционные подходы обречены на провал, и распространение ЯО может стать неизбежным. Развитие событий за несколько последних лет усилило обеспокоенность международного сообщества о том, что некоторые страны, не обладающие ЯО, могут обрести потенциал для реализации программ создания собственного ЯО.

# Так, в 1991 году появилась информация о том, что Ирак на протяжении многих лет занимался деятельностью, несовместимой с обязательствами, взятыми им по Договору, и в нарушение своих обязательств, предпринял попытку получить материал для программы создания ЯО. Вслед за этим возникли разоблачения, связанные с несоблюдением КНДР обязательств по гарантиям. Предпринятые меры показали, что практически все возможности традиционного режима нераспространения исчерпаны, а заложенный в Договоре контрольный механизм оказывается бессильным применительно как раз к тем государствам, в отношении которых он больше всего и нужен. Поскольку данные сложные ситуации не удалось разрешить в рамках действующих по Договору мер контроля, Совет Безопасности ООН прибегнул к специальным корректирующим мерам, которые были отражены в ряде его резолюций.

# Использование имеющихся в распоряжении Совета Безопасности санкций, претворение в жизнь выработанных им соответствующих положений силами МАГАТЭ совместно с созданной для этого Специальной комиссией ООН обеспечило определенный успех. К концу 1993 года Ирак признал свои обязательства, публично заявил о готовности сотрудничать со Специальной комиссией и МАГАТЭ в осуществлении мониторинга и проверки, а также признавать их права и полномочия на это. При этом, однако, необходимо помнить, что возможность такого доступа в Ирак явилась в немалой степени результатом его поражения в      войне. В случае с КНДР после соответствующих обсуждений и переговоров в октябре 1994 года между США и КНДР было заключено Рамочное соглашение, которым предусматривалось осуществить ряд поэтапных мер, позволяющих МАГАТЭ в конечном итоге провести в этой стране полномасштабные действия, связанные с осуществлением гарантий. Следует отметить, что необходимость принятия специальных мер во многом явилось следствием недостаточности заложенных в Договоре мер контроля за его соблюдением, а также Отсутствия принудительного механизма и порядка применения санкций к нарушителям Договора.

# Существует общественное мнение, будто принятыми мерами конфликты в целом были разрешены и тем самым еще раз была подтверждена обязанность государств-участников Договора неукоснительно следовать обязательствам, принятым ими по договору. Хотя эти меры могут и впредь обеспечить эффективное разрешение проблем адекватными для каждой сложившейся ситуации действиями, однако их выработка и претворение в жизнь занимают достаточно продолжительный период времени, а в некоторых случаях, требуют создания специальных органов, сопровождающихся  длительными обсуждениями и переговорами.

# Важное значение в нераспространении приобретает контроль неядерных технологий, используемых при создании  ЯО.  К ним могут быть отнесены разработка, производство или приобретение специализированных      взрывчатых       веществ,       высокоточных устройств синхронного подрыва, миниатюрных высоковольтных и нейтронных     генераторов,     высокоскоростных     регистраторов, импульсных      рентгеновских      установок,      экспериментальных газодинамических       комплексов,       методов       математического моделирования      высокоскоростной      гидродинамики,     явлений переноса,   ядерной    и   термоядерной   кинетики.   Для    решения указанных    проблем     целесообразно    международное    научно-техническое   сотрудничество,   так   как   создание   эффективной системы контроля необъявленной ядерной деятельности потребует не только   воли,   но   и   значительных  усилий   всех   участников международного сообщества.

# В целом комплекс мероприятий, направленных на пресечение неразрешенной ядерной деятельности, должен включать, в первую очередь, меры по совершенствованию работы национальных разведывательных служб, расширению деятельности МАГАТЭ по гарантиям   и  усилению  контроля   за  экспортом.   Это   позволит обнаружить секретные программы на самом раннем этапе и принять меры до того, как страна приобретет потенциал для создания ЯО. Сказанное выше относится, в основном, к одному компоненту механизма соблюдения режима нераспространения -механизму контроля за соблюдением Договора. События последних лет (Ирак, КНДР) свидетельствуют о важности другого компонента - механизма реализации санкций против нарушителей Договора.

# По-видимому, на данном этапе нет достаточных оснований для формулировки перечня допустимых санкций. Вряд ли такой перечень может быть принят официально (на уровне ООН). В то же время целесообразно начать формирование позиции России по этому вопросу. Обсуждая вопрос о санкциях при решении проблем нераспространения ЯО неизбежно придется обращаться к понятиям, относящимся к различным способам противодействия неразрешенной деятельности. Практический опыт в области противодействия распространению ЯО достаточно мал. В первую очередь, следует отметить, что в 1993 году Министерство обороны США подготовило широкую программу по перенацеливанию своих ресурсов на противодействие растущей угрозе ядерного распространения. Эти меры, начатые в годы президентства Буша, при администрации Клинтона были оформлены в виде Оборонной инициативы противодействия распространению ядерного оружия. Выступая в Национальной академии наук, тогдашний министр обороны США Лес Эспин подчеркнул: "Прошлые администрации делали упор на предотвращение распространения ядерного оружия. Политика нераспространения сочетала глобальную дипломатию и меры по обеспечению региональной безопасности с отказом от передачи материалов и технологий странам, стремящимся к обладанию ядерным оружием. Предотвращение остается нашей главной целью.

# Оборонная инициатива противодействия распространению ядерного оружия ни в коей мере не означает, что мы ослабили наши усилия в деле нераспространения, напротив будут усилены меры по предотвращению. Однако Оборонная инициатива признает, что ядерное распространение, тем не менее, может иметь место. Таким образом, к задаче предотвращения мы добавляем задачу защиты как одну из основных политических целей.

# Среди предлагавшихся новых инициатив на первом месте, стоял комплекс военных мер: от проведения тайных операций до нанесения  специальными  средствами  масштабных  вооруженных ударов по ядерным объектам государств, стремящихся к обладанию ЯО. Сюда же относится и разработка оборонных систем против ракет малой и средней дальности, способных нести ядерные заряды, как еще одна мера противодействия распространению, выходящая за рамки чрезвычайного планирования боевых действий в его обычном понимании. Эти оборонные системы могут быть размещены, главным образом, на территориях государств американских союзников на Ближнем Востоке и в Северовосточной Азии, а также использованы Вооруженными силами США, действующими на региональных театрах войны.

# Несмотря на высказанную   уверенность,    что   оборонная инициатива     укрепит     предпринимаемые усилия в сфере предотвращения    ядерного   распространения,   следует   признать возможность   и   негативного   результата:   смещение   акцента   на защиту может нанести урон традиционному превентивному подходу к   предотвращению   распространения   ЯО. Существует опасность того,  что огромные масштабы программы противодействия распространению, где только расходы на оборону против оперативно-тактических ракет могут составить миллиарды долларов, могут отвлечь ресурсы США от превентивных усилий по предотвращению распространения в рамках Договора, таких как увеличение инспекционных возможностей МАГАТЭ.

# В идеальном варианте новая инициатива может дополнить (а не заменить) меры по нераспространению. По-видимому, военные методы   как   универсальный   способ   решения   любых   проблем нераспространения должны быть отвергнуты. Как общее правило должно выполняться условие, что в каждом конкретном случае этот вопрос должен решать Совет Безопасности ООН, а не отдельные государства    или    группы    заинтересованных  государств. Что касается    позиции    России    в    этом    вопросе,   то    в качестве обязательного  условия   ее  согласия   на осуществление  военных санкций должно быть наличие в арсенале адекватных военных (в том числе ядерных) средств.

# Наиболее очевидным и прямолинейным подходом к решению проблемы могло бы быть очередное предложение о заключении многостороннего договора о      запрещении разработки и производства новых видов оружия массового     поражения, «алогичное инициативе СССР 1975-77гг. Однако столь радикальная  инициатива  не  получила  поддержки в прошлом и нельзя исключить, что она не будет приветствоваться большинством членов ООН и сейчас. Очевидно, сохранили свою значимость многие аргументы, которыми ряд влиятельных государств обосновывали в свое время свой отказ поддержать всеобъемлющий подход к запрещению разработки новых видов ОМП. Рассмотрим три возможных направления по выработке новых инициатив в области международно-правового ограничения. Средства, входящие в класс биологического оружия и базирующиеся на:

# -	биологическом воздействии на человека с этнической
избирательностью;

# -	биологическом или химическом воздействии на человека
с эффектами Сама

# Конвенция определяет общие цели участников и устанавливает порядок своего функционирования (вступление в силу, внесение поправок и т. д.), а содержание обязательств, применительно к конкретным видам оружия, раскрывается в прилагаемых к Конвенции протоколах.

# Такой подход позволяет модифицировать Конвенцию по мере появления новых видов оружия - путем согласования и заключения целевых протоколов. Представляется, что в обозримой перспективе можно было бы поставить вопрос об охвате целевыми протоколами радиолучевого, психотропного и инфразвукового оружия. Некоторые потенциальные виды ОМП могут подпадать под категории уже существующих и, следовательно, рассматриваться в их контексте.

# Соответственно, в качестве самостоятельного подхода может быть   рассмотрено   подключение   новых   видов   оружия   к уже существующим     режимам.     Так,     принципиально     возможное этническое (в более общем смысле - генетическое) оружие может подпадать под действие Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 года. Материалы подготовки Конвенции о запрещении разработки,   производства   и   накопления   запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия и об их   уничтожении    1972    года    допускает    ее   толкование   как регулирующий военное применение технологий генной инженерии.

# Пучковое и радиочастотное оружие, как представляется отвечает условиям Согласованного заявления в связи с Договором об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года поскольку может заменять известные компоненты системы ПРО, однако, в этом контексте оно не выступает в качестве ОМП.

# 14.2   Защита населения

# Как сказано в законе Республики Казахстан о Гражданской Обороне: «Организация и ведение гражданской обороны - одна из важнейших функций государства, составная часть его оборонных мероприятий.

# Гражданская оборона - это государственная система органов управления  и совокупность общегосударственных  мероприятий, проводимых в мирное и военное время в целях защиты населения, объектов  хозяйствования   и  территории   страны   от  воздействия поражающих   (разрушающих) факторов современных   средств поражения,  чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера; органы управления Гражданской обороны – центральные и   исполнительные    местные    органы Республики Казахстан, организации всех форм собственности,      осуществляющие руководство и обеспечивающие выполнение мероприятий Гражданской обороны в мирное и военное время; эвакуационные органы - эвакуационные и эвакоприемные комиссии, создаваемые центральными и      исполнительными местными органами, организациями   всех   форм    собственности   для   осуществления и эвиакуации населения, материальных ценностей в безопасную зону, организации их размещения, производственной  деятельности   жизнеобеспечения;     формирования     Гражданской     обороны - территориальные   и   объектовые   формирования,   формирования служб    Гражданской     обороны     и     чрезвычайных     ситуаций, создаваемые    в    областях,    городах,    районах,    центральных    и исполнительных     местных     органах,     организациях;     службы Гражданской       обороны       и       чрезвычайных       ситуаций - республиканские,     областные, районные, городские     службы, Гражданской   обороны   и   чрезвычайных  ситуаций,   создаваемые решением     Правительства     Республики     Казахстан,     акимами, руководителями центральных и исполнительных местных органов, организаций; сигнал     "Внимание     всем!"     -    единый    сигнал  Гражданской обороны, который передается сиренами и другими сигнальными  средствами.  По  этому  сигналу  население  обязано включить    телевизоры,     радио     и     другие     средства     приема информации, внимательно прослушать передаваемую информацию и выполнить требования по порядку действий и правилам поведения; объекты хозяйствования - здания, сооружения и другие строения, используемые в интересах промышленного, сельскохозяйственного производства и других сфер деятельности общества.

# Актуальность мероприятий Гражданской обороны по защите населения, территорий и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций   природного   и  техногенного   характера   объяснять не приходится. Каждое государство должно заботиться о населении доверяющем государству. С одной стороны государство разрабатывает   ряд   законов   направленных   на   предотвращение, ликвидацию и т.п. ЧС, а также доводит их до населения. С другой стороны  население должно  в  обязательном   порядке  знать все правила поведения при ЧС. Только так государство может избежать больших потерь среди населения при ЧС.

# В первой части данной работы рассказывается об общих правилах поведения населения в условиях ЧС. Во второй части представлена глава закона РК о ГО посвященная мероприятиям Гражданской обороны по защите населения, территорий и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

# Укрытие населения в убежищах

# Защитными сооружениями называются специальные инженерные сооружения для защиты населения от воздействии ядерного взрыва, химического оружия, бактериальных средств, а также от возможных второстепенных факторов поражения. Защитные сооружения подразделяются:

# 1.   по защитным свойствам

# - убежища;

# ППЭ – создаются,  если  районы  размещения  эвакуируемого населения находятся на удалении более суточного перехода. Они, должны обеспечивать   эвакуируемое   население   условиями  жизни.

# ПЭП - развертываются в пунктах высадки рассредоточиваемого и эвакуируемого населения и отправки его места расселения.

# Каждый СЭП обеспечивает     бланками     эвакуационных удостоверений. Оно состоит из трех частей:

- Собственное удостоверения,

- Корешка,

- Талонов.

# В них указывают фамилию, имя, отчество, год и место рождения, адрес местожительства до эвакуации, куда эвакуировался, кто еще с ним эвакуировался, номер и адрес эвакуационного пункта. Талон к эвакуационному удостоверению остается на сборном пункте, а корешок передают в отделение полиции. Собственное эвакуационное удостоверение хранится у эвакуируемого и вместе с паспортом служит документом, удостоверяющим его ЛИЧНОСТЬ.

# Индивидуальные    средства    предназначаются    для    защиты личного состава формирований гражданской обороны и населения от попадания  внутрь организма, на кожные покровы и одежду отравляющих, радиоактивных веществ и бактериальных средств.

# К средствам индивидуальной защиты относятся:

- средства защиты органов дыхания;

- средства защиты кожи;

- медицинские средства;

# К средствам защиты органов дыхания относятся:

# 1. Противогазы - предназначеные для защиты органов дыхания,

# лица и глаз.

- для ФГО (ГП-5, ГП-7); 1-для остального населения (ПДФ-7, КЗД-4); промышленные противогазы;

- изолирующие (ИП-4, ИП-5, ИП-46);

- изолирующие приборы   (КИП-5,   КИП-7,   АИП-8   со   сжатым кислородом);

- общевойсковые противогазы;

- респираторы (Р-2, Р-2Д);

- простейшие средства (ватно-марлевая повязка ВМП, противопыльная тканевая маска ПТМ-1);

# К индивидуальным средствам защиты кожи относятся:

- Изолирующие (общевойсковой    защитный    комплект    ОЗК, легкий      защитный   костюм   Л-1, резиновые   сапоги,   перчатки, подшлемник);

- фильтрующие    (комплект    фильтрующей    одежды,    мужское нательное белье, две пары хлопчатобумажных портянок);

- Шподручные (прорезиненные плащи, накидки, пальто из драпа и кожи);

# К медицинским средствам относятся:

# -	аптечка индивидуальная (АИ-2);

- индивидуальный   противохимический   пакет   (ИПП-86,

# ИПП-9, ИПП-10)

- индивидуальный   перевязочный   пакет   (бинт   шириной 10см, длиной 7м, две ватно-марлевые подушечки 17,5x32);

# При спасательных и других неотложных работах (СиДНР) в очагах массового поражения личный состав ФГО пользуется защитной одеждой. Человек, одетый в защитный костюм (комбинезон) с противогазом, изолирован от внешнего воздуха. вследствие чего нарушается теплообмен и может наступить перегрев организма, если не соблюдены правила и сроки пребывания в защитной одежде.

# Легкие защитные костюмы во всех случаях надевают поверх одежды, резиновые сапоги на портянки или носки.

# Защитную одежду надевают перед входом в зараженный район, а снимают - после выхода из него, соблюдая при этом необходимые меры безопасности.

# После того как снята защитная одежда и проведена санитарная обработка,   надевают обычную одежду. Зараженную защитную одежду сдают на обеззараживание, а незараженную складывают так, чтобы ее удобно было переносить и перевозить.

# Противорадиационными укрытиями называются сооружения, обеспечивающие защиту людей от ударной волны, светового излучения, проникающей радиации и радиоактивного заражения при ядерном взрыве, а также от попадания капель ОВ.

# Население занимает убежище в случае чрезвычайных ситуаций, таких как взрыв ядерной бомбы, распространение ОВ, сильно действующих ядовитых веществ (СДЯВ) и т.п. После Сигнала «Закрыть защитные сооружения!» доступ в убежище прекращается, двери закрываются и включают вентиляцию. В убежищах не разрешается курить, шуметь, зажигать керосиновые лампы и свечи, вводить домашних животных, вносить громоздкие вещи, легковоспламеняющиеся вещества.

# Укрывающиеся должны соблюдать установленный порядок, содержать в готовности индивидуальные средства защиты, проводить аварийные работы при ликвидации повреждений. В случае повреждения убежища взрывом все должны пользоваться индивидуальными средствами защиты.

# Люди могут, выходить из убежища только по специальному разрешению, если нет на пути их выхода зараженных участков, зданий, сооружений, грозящих обвалом, или другой опасности. При том указывается путь движения на контрольно-распределительный пункт, и какие меры предосторожности, необходимо соблюдать при этом.

# Руководители предприятий, учреждений и КСК (кооператив собственников квартир), ответственные за убежища и укрытия,создают звенья, обслуживающие убежища и укрытия, из расчета  одно звено в составе 7-9 человек на одно убежище или 5 укрытий.Командир звена, как правило, является комендантом убежища.

# Комендант   вместе   с   личным   составом   звена участвует   в проверке   герметизации   убежища   и   обеспечивает   поддержание порядка   в   нем,   постоянную   готовность   к   приему   населения, организует прием, а также отвечает за сохранность и исправность всего оборудования.

# По установленному  сигналу  звено   немедленно  является   в убежище, комендант открывает его для приема людей и выставляет посты.

# Пост 1 (двухместный, круглосуточный) выставляют у входа в убежище. Дежурные открывают наружные двери, следят за порядком при входе, а после заполнения убежища или по сигналу «Закрыть защитные сооружения!» закрывают двери и остаются внутри помещения у входа. На наружных дверях вывешивают объявление «Убежище заполнено!» и указывают адрес ближайших убежищ.

# Пост 2(двухместный круглосуточный) обязан подготавливать и включать фильтровентиляционный агрегат и регулировать его работу, следить за состоянием герметизации, проверять средства аварийного освещения, закрывать или открывать защитно-герметический клапан аварийного воздухопровода.

# Пост 3 (двухместный, круглосуточный) включает освещение, закрывает ставни аварийного выхода, перекрывает водопровод, канализацию и отопление. При возникновении аварий или повреждений личный состав звена участвует в их ликвидации, а также оказывает первую помощь пострадавшим.

# Герметизированные коллективные средства РХБ защиты –убежище

# УБЕЖИЩЕ - сооружение закрытого типа, специально построенное или оборудованное для защиты личного состава войск от всех средств поражения. В отличие от щелей, блиндажей убежище обеспечивает длительное пребывание в нём людей без применения индивидуальных средств защиты. Чтобы предотвратить попадание в убежище ОВ, РП и БА, оно герметизируется, входы оборудуются тамбурами, а для очистки воздуха и требуемого избыточного давления (подпора) внутри убежища устанавливаются фильтровентиляционные установки. Необходимая степень защиты от проникновения воздействия ударной волны достигается устройством соответствующего покрытия, несущей конструкции, а также специальным оборудованием всех отверстий и проёмов. Для уменьшения глубины проникновения артиллерийских снарядов, авиабомб и ракет в покрытии убежища может устраиваться твёрдая прослойка "тюфяк" из камня, сборного железобетона и других прочных материалов. В убежищах устанавливаются отопительные и осветительные приборы, нары (койки) и другое оборудование.

# По способу возведения различают убежища котлованного и подземного типа (при высоком уровне грунтовых вод и в скальных грунтах обычно устраиваются убежища полузаглубленного и насыпного типов). Убежища подземного типа возводятся без вскрытия поверхности земли, над подземной выработкой оставляется защитный слой грунта.

# По назначению убежища бывают войсковыми и гражданской обороны. Войсковые убежища классифицируются по степени защиты, применяемым материалам, конструкциям и способу  возведения. Подразделяются они также на убежища легкого и тяжелого типа. Первые имеют грунтовую обсыпку толщиной 90-130 см, в покрытиях вторых устраивают "тюфяк".

# По защитным свойствам убежища делятся на классы, которые характеризуются степенью защиты от ударной волны ядерного взрыва. По вместимости убежища, как правило, рассчитаны от 100-150 до нескольких тысяч человек. По способу возведения бывают монолитные и из сборного железобетона. По месту расположения убежища подразделяются на встроенные и отдельно стоящие. Убежища обычно имеют отсеки для размещения людей, фильтровентиляционное помещение, медпункт, санузел, кладовую для хранения запасов продуктов питания и тамбуры, обязательно оборудуются защищенными входами и аварийными выходами.

# Коллективные средства защиты подразделяются на герметизированные и негерметизированные, причём только первые обеспечивают коллективную защиту от радиоактивных, химических и биологических средств. Оно бывают открытого и закрытого типа. Простейшим является щель, в том числе имеющая легкое перекрытие; она защищает от пуль, осколков, в 1,5-2 раза снижает воздействие поражающих факторов ядерного оружия. Перекрытия с грунтовой обсыпкой в 30-60 см обеспечивают защиту от воздействия зажигательных веществ, предохраняет от непосредственного попадания радиоактивных осадков и капельножидких ОБ. Большую степень защиты обеспечивают сооружения закрытого типа - блиндажи и убежища. В отличии от блиндажа убежище оборудуется табельными фильтровентиляционными комплектами и надёжно герметизизируются. Поэтому в них личный состав может находиться длительное время без индивидуальных средств защиты.

# При инженерном оборудовании районов, на территории которых имеются населенные пункты, в качестве   К.з.с. могут использоваться соответствующим образом приспособленные подвальные помещения капитальных зданий, подземные коммуникационные сооружения, станции и тоннель метрополитена, горные выработки, пещеры, шахты и прочее.

# Негерметизированные коллективные средства РХБ зашиты

# Площадь зон поражения ядерным взрывом размещенного этих сооружениях личного состава от 4 до 25 раз меньше, чем в открытой местности.

# Щели защищают от ядерного взрыва примерно так же, как и траншеи

# Щели, блиндажи, убежища устраиваются в системе траншей, на огневых позициях и в районах расположения подразделений.

# Эти сооружения располагаются на местности так, чтобы находящийся в них личный состав мог быстро и скрытно занимать огневые позиции и чтобы полностью использовать защитные свойства местности.

# 14.3 Виды и основные свойства боевых биологических средств

# Основу поражающего действия биологического оружия составляют биологические средства (БС) - специально отобранные для боевого применения биологические агенты, способные вызывать у людей, животных, растений тяжелые массовые заболевания (поражения). К биологическим агентам относятся: отдельные представители патогенных, т.е. болезнетворных микроорганизмов - возбудителей наиболее опасных инфекционных заболеваний у человека, сельскохозяйственных животных и растений; продукты жизнедеятельности некоторых микробов, в частности из класса бактерий, обладающие в отношении организма человека и животных крайне высокой токсичностью и вызывающие при их попадании в организм тяжелые поражения (отравления).

# Для уничтожения посевов злаковых и технических культур и подрыва тем самым экономического потенциала противника в качестве биологических средств можно ожидать преднамеренное использование насекомых - наиболее опасных, вредителей сельскохозяйственных культур.

# Патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных болезней человека и животных в зависимости от размеров строения и биологических свойств подразделяются на следующие классы: бактерии, вирусы, риккетсии, грибки, спирохеты и простейшие. Последние два класса микроорганизмов в качестве биологических средств поражения, по мнению иностранных специалистов, значения не имеют.

# Бактерии - одноклеточные микроорганизмы растительной природы, весьма разнообразные по своей форме. Их размеры от 0,5 до 8-10 мкм, Бактерии в вегетативной форме, т.е. в форме роста и развития, весьма чувствительны к воздействию высокой температуры, солнечного света, резким колебаниям влажности и дезинфицирующим средствам и, наоборот, сохраняют достаточную устойчивость при пониженных температурах даже до минус 15-25°С. Некоторые виды бактерий для выживания в неблагоприятных условиях способны покрываться защитной капсулой или образуют спору. Микробы в споровой форме обладают очень высокой устойчивостью к высыханию, недостатку питательных веществ, действию высоких и низких температур и дезинфицирующих средств. Из патогенных бактерий способностью образовывать опоры обладают возбудители сибирской язвы, ботулизма, столбняка и др. По данным литературных источников, почти все виды бактерий, используемых в качестве средств поражения, относительно несложно выращивать на искусственных питательных средах, а массовое их получение возможно о помощью оборудования и процессов, используемых промышленностью при производстве антибиотиков, витаминов и продуктов современного бродильного производства. К классу бактерий относятся возбудители большинства наиболее опасных заболеваний человека, таких, как чума, холера, сибирская язва, сап, мелиоидоз и др.

# Вирусы - обширная группа микроорганизмов, имеющих размеры от 0,08 до 0,35 мкм. Они способны жить и размножаться только в живых клетках за счет использования биосинтетического аппарата клетки хозяина, т.е. являются внутриклеточными паразитами. Вирусы обладают относительно высокой устойчивостью к низким температурам и высушивании. Солнечный свет, особенно ультрафиолетовые лучи, а также температура выше 60°С и дезинфицирующие средства (формалин, хлорамин и др.) действуют на вирусы губительно. Вирусы являются причиной более чем 75 заболеваний человека, среди которых такие высокоопасные, как натуральная оспа, желтая лихорадка и др.

# Риккетсии - группа микроорганизмов, занимающая промежуточное положение между бактериями и вирусами. Размеры их - от 0,3 до 0,5 мкм. Риккетсии спор не образуют, устойчивы к высушиванию, замораживанию и  колебаниям    относительной' влажности воздуха, однако достаточно чувствительны к действию высоких температур и дезинфицирующих средств. Заболевания, вызываемые риккетсиями, называются риккетсиозами; среди них такие высокоопасные, как сыпной тиф, пятнистая лихорадка скалистых гор и др. В естественных условиях риккетсиозы гередаются человеку в основном через кровососущих членистоногих, в организме которых возбудители обитают часто как безвредные паразиты.

# Грибки - одно- или многоклеточные микроорганизмы растительного происхождения. Их размеры от 3 до 50 мкм и более. Грибки могут образовывать, споры обладающие высокой устойчивостью к замораживанию, высушивании, действию солнечных лучей и дезинфицирующих средств. Заболевания, вызываемые патогенными грибками, носят название микозов. Среди них такие тяжелые инфекционные заболевания людей, как юкцидиоадомикоз, блаотомикоз, гистоплазмоз и др.

# Сибирская язва

# Сибирская язва - общее острое инфекционное заболевание домашних    животных    и    людей. Заболевание у человека характеризуется высокой температурной реакцией и образованием на коже и слизистых оболочках специфических карбункулов либо развитием воспалительных изменений в легких или кишечнике с галениями кровоточивости. Возбудитель сибирской язвы – крупная палочка с как бы обрезанными краями, хорошо растущая в простых питательных средах. Во внешней среде палочка образует споры. Они сохраняют свою жизнеспособность  в течение длительного времени (в почве и воде на многие месяцы и даже годы). Споры (сибироязвенного   микроба   устойчивы   к   воздействию   высокой температуры и дезинфицирующих веществ. Они выдерживают 30-минутное кипячение в воде, в слабых дезинфицирующих растворах не   погибают   до    40    суток    и   даже    в    крепких    растворах дезинфицирующих   веществ   могут   выживать   в   течение   часа. Сибирская язва  встречается    во    многих    странах    мира    у сельскохозяйственных животных (крупного  и мелкого  рогатого рота, в меньшей степени у свиней и лошадей). Эта инфекция была довольно широко распространена и среди людей. В нашей стране после   проведения   больших   ветеринарных   и   санитарных   мер, сибирская язва встречается очень редко.

# Человек  может заразиться   сибирской  язвой   при  уходе  за больными    животными, соприкосновении с предметами и сельскохозяйственными       продуктами,        кожами, шерстью, зараженными спорами, употреблении в пищу зараженного мяса. Можно заразиться и при вдыхании пыли, содержащей споры возбудителя. В летнее время можно заболеть, от укуса слепней и мух-жигалок.

# Сибирская язва в зависимости от пути проникновения возбудителя в организм человека может быть кожной, легочной и кишечной формы. Для развития кожной формы достаточно 10 микробов, а для легочной - требуется вдохнуть 20 тыс. спор (Д. Ротшильд).

# Больные сибирской язвой, особенно легочной и кишечной формы, опасны для окружающих и изолируются. Заболевание начинается через 2-3 дня после заражения, иногда через несколько часов, 8 суток и позже. Такие колебания в сроках начала заболевания зависят от состояния организма, пути заражения человека и количества микробов, попавших в его организм.

# Кожная форма сибирской язвы начинается с появления на месте внедрения микробов красного зудящего пятнышка, оно вскоре превращается в плотный узелок. Через несколько часов на вершине узелка образуется пузырек, наполняющийся постепенно кровянистой жидкостью.

# Пузырек лопается, и на его месте появляется черная корочка-участок омертвевшей кожи. Вокруг этого места возникают новые пузырьки, которые проходят тот же цикл развития. Так образуется сибиреязвенный карбункул. Кожа вокруг карбункула воспаляется и становится красной появляется большая отечность. Характерная особенность сибиреязвенного карбункула - слабая болезненность по сравнению с обычным фурункулом.

# Одновременно с развитием сибиреязвенного карбункула повышается температура. У некоторых больных уже на второй день болезни она достигает 40-41°С. Общее состояние организма тяжелое. У больного недомогание, разбитость, головные боли, бессонница тоскливое настроение. При благоприятном исходе после шестого дня болезни температура снижается до нормы, отек пропадает, карбункул постепенно рассасывается, корочки отпадают, язва рубцуется.

# Сибиреязвенный карбункул чаще всего развивается на открытых участках кожи: на руках, лице, голове. Сибирская язва кожной формы без лечения заканчивается смертью в 5-15% случае заболеваний.

# Легочная      форма     сибирской      язвы. Сибиреязвенное воспаление легких развивается при попадании микробов в дыхательные пути. Раньше эту форму сибирской язвы называли болезнью шерстобитов. Они заражались, вдыхая пыль при разбивании обсемененной спорами шерсти. Это очень тяжелая форма заболевания и протекает с признаками сильного отравления микробными ядами. Начинается она с озноба и быстрого подъема температуры до 40° и выше. Одновременно появляются стеснение в груди, кашель, колющие боли в боку, насморк, слезотечение; голос становится хриплым. Кашель сопровождается выделением жидкой кровянистой мокроты. Без лечения заболевание часто заканчивается смертью больного.

# Кишечная форма сибирской язвы возникает при заражении через рот. При этой форме болезни наблюдается тяжелое воспаление кишечного тракта чаще тонких кишок, образуются язвы. Болезнь развивается остро: появляются сильные режущие боли в животе, рвота желчью с примесью крови вздутие живота, частый кровавый жидкий стул.

# При легочной и кишечной форме температура тела высока и болезнь на 3-5-е сутки часто заканчивается смертью.

# Для  профилактики заболевания  в нашей стране применяют разработанную    советскими    учеными    живую    сибиреязвенную вакцину СТИ. Прививку делают людям и животным в районах, где бывают вспышки этой болезни. Вакцина хорошо защищает от этой  инфекции.

# Лечат     больных     сибирской     язвой     пенициллином     или (биомицином) раннее начало лечения даст хорошие результаты. В тяжелых случаях больному одновременно с антибиотиками вводится сибиреязвенная лечебная сыворотка.

# 14.4	Средства индивидуальной защиты

# Классификация средств индивидуальной защиты

# Рис. 51. Классификация средств индивидуальной защиты

# Средства защиты органов дыхания. Фильтрующие противогазы предназначены для защиты от попадания в органы дыхания, на глаза и лицо РП, ОВ и БА (радиоактивной пыли, отравляющих веществ и биологических агентов). Классификации средств индивидуальной защиты на рис.7.

# Принцип защитного действия основан на предварительной фильтрации вдыхаемого воздуха от вредных примесей. Перед применением противогаз необходимо проверить на исправность и герметичность. Гражданский противогаз ГП-7 одна из последних и самых совершенных моделей. Он надежно защищает от ОВ и многих СДЯВ, радиоактивной пыли и бактериальных средств. Подбор     лицевой      части      необходимого      типоразмера     ГП-7 осуществляется на основании измерения мягкой сантиметровой лентой горизонтального и вертикального обхвата головы. Затем по специальным таблицам подбирается лицевая маска противогаза. ГП-7 состоит из фильтрующе-поглощающей коробки ГП-7к, лицевой части МГП, незапотевающих пленок (6 шт.), ) утеплительных манжет (2 шт.), защитного трикотажного чехла и сумки.

# Средства защиты органов дыхания показаны на рис.52 и 53.

| # 1 Сопротивление току воздуха при спокойном дыхании, | # не более 15 мм. вод. ст. |
| --- | --- |
| # 2 Сопротивление току воздуха при интенсивном | # не более 200 мм. вод ст. дыхании. |
| # 3 Масса | # 900 г. |

| # 4 Емкость по хлору. | # 6000 мл. |
| --- | --- |

# Рис.52. Гражданский противогаз ГП-5	Рис. 53. Противогаз ГП-7

# Он надежно защищает от ОВ и многих СДЯВ, радиоактивной пыли и бактериальных средств. Достаточно легкие, мало стесняют движение.

# При долгой работе затрудняет дыхание, забивается фильтрующая коробка, возможен проскок. Ограничивает поле зрения.

# Промышленные противогазы надежно предохраняют органы дыхания,  глаза,  лицо  от  повреждения.  Надо  помнить,  что они предназначены для защиты от конкретных ядовитых веществ. Поэтому имеют строгую направленность, (избирательность), что позволяет повысить их защитную мощность.

# Запрещается применять такие противогазы при недостатке кислорода в воздухе. Например, при работах в емкостях, цистернах, колодцах и других изолированных помещениях. Их используют только там, где в воздухе содержится не менее 18% кислорода, объемная суммарная доля паров и вредных газообразных примесей не превышает 0,5% (фосфористого водорода - не более 0,2%, мышьяковистого водорода - 0,3%).

# Не допускается применение промышленных противогазов для защиты от низкокипящих, плохо сорбирующихся органических веществ, например, таких как метан, этилен, ацетилен. Не рекомендуется работать в таких противогазах, если состав газов и паров вредных веществ неизвестен.

# Коробки марок А, В, Г, Е, КД изготавливаются как с аэрозольными фильтрами, так и без них. Коробка БКФ - только с такими фильтрами. Коробки СО и М - без них. Белая вертикальная полоса на коробке означает, что она оснащена аэрозольным фильтром.

# Все коробки имеют сопротивление дыханию 18 мм. вод. ст., СО и М - около 20, если на коробке стоит индекс «8», то сопротивление дыханию не превышает 8 мм. вод. ст.

# Время защитного действия промышленных противогазов от сильнодействующих ядовитых веществ зависит от марки фильтрующей коробки, типа СДЯВ и его концентрации. Например, коробка с фильтром противогаза марки КД при концентрации аммиака в воздухе 2,3 г/м защищает в течение 4 ч, без фильтра - 2 ч.
Коробка СО при концентрации окиси углерода 6,2г/м - 1,5 ч. Противогаз марки Г при концентрации насыщенных паров ртути 0,01 г/м - 1 ч 20 мин. Коробка с фильтром и без фильтра с индексом «8» - 1 ч 40 мин, В процессе использования защитная мощность противогазов уменьшается. Например, при появлении даже незначительного запаха вредных веществ коробками марок А, В, Е,КД, БКФ пользоваться нельзя. Надо немедленно выйти из стравленной зоны и заменить коробку на новую.

# Годность коробок марки Г определяют по отработанному времени. Поэтому при обращении с ртутью необходимо вести строгий учет времени работы каждой коробки. Для коробок марки СО и М потерю защитной мощности определяют по их весу.

# Для этого при снаряжении на этих коробках указывается вес в граммах. Перед выдачей таких противогазов коробки взвешиваются (с колпачками и прокладками) с точностью до 5 г и данные записываются в журнал. На коробку наклеивается этикетка с указанием даты выдачи и веса. При его увеличении по сравнению с начальным (указанным изготовителем) для марки СО на 50 г, для марки М — на 35г коробки заменяют новыми.

# Следует помнить, что защитная мощность противогазов марок СО и М по окиси углерода снижается, если шихта увлажняется парами воды. Поэтому служба техники безопасности после каждого пользования должна отсоединять коробки, а горловины на дне и крышке закрывать колпачками с резиновыми прокладками.

# Шланговые противогазы используются при очистке резервуаров и других емкостей от нефтепродуктов, при сварочных работах в закрытых или полузакрытых объемах (ямах, колодцах).

# ПШ-1 предназначен для защиты органов дыхания от любого вредного газа, пара, дыма и пыли в любых концентрациях в атмосфере с недостатком кислорода.

# ПШ-2 предназначен для тех же условий, что и ПШ-1. Однако в нем воздух под шлем маску нагнетается вентилятором, в связи, с чем отсутствует сопротивление дыханию. Установка для подачи свежего воздуха имеет электрический и ручной приводы. Электропривод позволяет подавать под шлем-маску до 50 л/мин свежего воздуха.

# Дополнительные патроны используются для расширения возможностей противогазов по защите от СДЯВ для них введены дополнительные патроны (ДПГ-1 и ДПГ- 3). Противогазы с фильтрующей - поглощающей коробкой ГП-7к и укомплектованные ДПГ-3 защищают от аммиака, хлора, диметиламина, нитробензола, сероводорода, сероуглерода, синильной кислоты, тетраэтилсвинца, фенола, фосгена, фурфурола, хлористого водорода, хлористого циана и этилмеркаптана. ДПГ-1, кроме того, защищает еще от двуокиси азота, метила хлористого, окиси углерода и окиси этилена.

# Для использования по назначению дополнительные патроны необходимо привинтить к обычной фильтрующей коробке противогаза.

# В комплект дополнительных патронов ДПГ-1 и ДПГ-3 входят соединительная трубка и вставка. Патрон имеет цилиндрическую форму и внешне похож на фильтрующе-поглощающую коробку ГП-5, ГП-7. с лицевой частью противогаза патрон связан с помощью соединительной трубки, для чего на один из концов навинчивается горловина. В дне патрона нарезана внутренняя резьба для присоединения к фильтрующе-поглощающей коробке ГП-5 или ГП-7. внутри патрона ДПГ-1 два слоя шихты - специальный поглотитель и гопкалит. В ДПГ-3 только слой поглотителя. Чтобы защитить шихту от увлажнения при хранении, горловины должны быть постоянно закрытыми: наружная - с навинченным колпачком с прокладкой, внутренняя с ввернутой заглушкой. На поверхность каждого патрона наносится маркировка: над зигом - наименование, между зигом и закатным швом - условное обозначение предприятия-изготовителя, дата выпуска и номер партии.

# Рис. 55. Противогаз ГП-7 с	                Рис. 56. Противогаз ПДФ-2Ф с

# дополнительным патроном ДПГ-3.           дополнительным патроном ДПГ-1.

# Время действия по СДЯВ для гражданского противогаза ГП-7 без дополнительных патронов и с дополнительными патронами ДПГ-1 и ДПГ-3 показаны в табл. 18.

# Таблица 37 - Время действия по СДЯВ

| # Наименование СДЯВ | # Конц., мг/л | # безДПГ | # с ДПГ-1 | # С ДПГ-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Аммиак | # 5.0 | # 0 | # 30 | # 60 |
| # Диметиламин | # 5.0 | # 0 | # 60 | # 80 |
| # Хлор | # 5.0 | # 40 | # 8050 | # 100 |
| # Сероводород | # 10.0 | # 25 | # 30 | # 50 |
| # Соляная кислота | # 5.0 | # 20 | # 50 | # 30 |
| # Тетраэтилсвинец | # 2.0 | # 50 | # 500 | # 500 |
| # Двуокись азота | # 1.0 | # 0 | # 30 | # 0 |
| # Этилмеркаптан | # 5.0 | # 40 | # 120 | # 120 |
| # Окись этилена | # 1.0 | # 0 | # 25 | # 0 |
| # Метил хлористый | 0.5 | 0 | 35 | 0 |

# Время защитного действия дана в таблице для скорости воздушного потока 30л/мин, относительной влажности воздуха 75% и температуры окружающей среды от -30 до +40 °С, для окиси селена и метила хлористого от -10 до +40 °С.

# Для детских противогазов время защитного действия по СДЯВ щ менее, чем в два раза больше указанного в таблице 25.

# Расширение возможностей фильтрующих противогазов - защита от многих промышленных СДЯВ.

# Ограниченное время работы, некоторая громоздкость, не применяются при низком содержании кислорода в воздухе, затрудняют дыхание, что особенно заметно  тяжелой физической работе.

# Гопкалитовые патроны предназначены для защиты органов дыхания от оксида углерода. Принцип действия одноразового патрона основан на каталитическом окислении оксида углерода до диоксида углерода.

# Так как гопкалитовые патроны не обогащают воздух кислородом, то их можно использовать лишь при содержании кислорода не менее 17% по объему. Используется совместно с фильтрующей коробкой от противогаза (навинчивается снизу). Время работы по 6 часов.

| # 1 | # Сопротивление току воздуха при спокойном дыхании | # не более 15 мм # . вод.ст. |
| --- | --- | --- |
| # 2 | # Обеспечение защиты от СО при объемной концентрации | # не более 0,25% |

# Возможность работать в фильтрующем противогазе в условиях среднего задымления

# Относительно малое время работы. Небольшое затруднение дыхания. Не применяются при низком содержании кислорода или высоком содержании угарного газа. Плохо работают при низкой температуре. Одноразовые.

# Респираторы представляют собой облегченное средство защиты органов дыхания от вредных газов, паров, аэрозолей и пыли. Респираторы получили широкое распространение. В шахтах, на рудниках, на химически вредных и запыленных предприятиях при работе с удобрениями и ядохимикатами в сельском хозяйстве.

# Очистка вдыхаемого воздуха от парогазообразных примесей осуществляется за счет физико-химических процессов (адсорбции, хемосорбции, катализа), а от аэрозольных примесей - путем фильтрации через волокнистые материалы.

# Респираторы делятся на два типа

# Первый - это респираторы, у которых полумаска и фильтрующий элемент одновременно служат и лицевой частью.

# Второй очищает вдыхаемый воздух в фильтрующих патронах, присоединенных к полумаске.

# По назначению респираторы подразделяются на:

# 1.	Противопылевые защищают органы дыхания от аэрозолей различных   видов.    В    качестве    фильтров    в    противопылевых респираторах    используют    тонковолокнистые    фильтровальные материалы.  Наибольшее распространение получили  полимерные фильтровальные    материалы    типа    ФП    (фильтр        Петрянова), благодаря   их   высокой   эластичности,   механической прочности, большой пылеемкости, а, главное, из-за высоких фильтрующих свойств.

# 2.	Противогазовые - от вредных паров и газов.

# 3.	Газо-пылезащитные   -   от  газов,   паров   и   аэрозолей  одновременном их присутствии в воздухе.

# Важной     отличительной     способностью     материалов    ФП, изготовленных из перхлорвина и других полимеров, обладающих изоляционными свойствами, является то, что они несут простатические заряды, которые резко повышают эффективность улавливания аэрозолей и пыли.

# В зависимости от срока службы респираторы могут быть:

# 1.	Одноразового применения (ШБ-1 «Лепесток», «Кама», У-
К, Р-2), которые после отработки непригодны для дальнейшего
использования.	Одноразовые	респираторы	обычно противопылевые.

# 2.	Многоразового использования) РПГ-67) предусмотрена смена    фильтров,    обычно    газопылезащитные.  РПГ-67 имеет несколько   марок,  которые  соответствуют  марке  фильтрующего патрона. В  свою очередь патроны различаются по составу поглотителей.   В  центре  крышки  патрона  нанесена  маркировка, газо-пылезащитные    респираторы надежно защищают 	органы дыхания, если они правильно подобраны, удобно надеты и подогнаны по голове.

# Рис. 57. Респираторы Ш61 «лепесток», «Кама», У2К(Р-2),

# РПГ-67,
	РУ-60М

# В системе гражданской обороны наибольшее применение имеют респираторы Р-2., Р-2 предназначенные для защиты органов дыхания от радиоактивной и грунтовой пыли. Респиратор Р-2 представляет собой фильтрующую под маску, снабженную двумя клапанами входа, одним клапаном выхода с предохранительным краном, оголовьем и носовым зажимом показаны на рис.12.

|  | # Вес. | # 60 г. |
| --- | --- | --- |
| # 2 | # Фильтрующая поверхность. | # 200см2. |
| # 3 | # Число размеров. | # 3 |
| # 4 | # Сопротивление току воздуха при среднем дыхании. | # Менее 9 мм.вод.ст |

# Легкий, компактный, почти не затрудняет дыхание, хорошо защищает от пыли.

# Не защищает от паров и газов ядовитых веществ. Забивается пыль

# Изолирующие противогазы (ИП) являются специальным средством защиты органов дыхания, глаз, кожи лица от любых вредных примесей в воздухе независимо от их свойств и концентрации, используются в чрезвычайных ситуациях, при невозможности применения фильтрующих противогазов. Например: при наличии в воздухе таких отравляющих веществ или вредных примесей, которые плохо или совсем не задерживаются фильтрующими противогазами при очень высоких концентрациях отравляющих веществ в воздухе, когда фильтрующие противогазы могут дать очень быстрый проскок при кислородном голодании, концентрации кислорода в воздухе менее 16 %, при работе под водой на глубине менее 7 метров.

# Полная изоляция органов дыхания от окружающей среды. Показатели зависят от запаса кислорода и характера выполняемых работ. ИП подразделяются на:

# - противогазы на основе химически связанного кислорода противогазы на основе сжатого воздуха или кислорода

# ИП имеют объем воздуха, который должен постоянно регенерироваться в процессе работы. Регенерация заключается в пополнении запасов кислорода, израсходованного на дыхание и очистке от СО2 и влаги, выделившихся в процессе дыхания.

# Таблица 38 - Основные характеристики противогазов

| # № # 1 # 1.1 # 1.2 # 1.3 # 2 # 3 # 3.1 # 3.2 # 4 | # ИП-5 # Время работы в противогазе # На суше при средней нагрузке # При легкой физической нагрузке # В состоянии относительного покоя # Допустимая глубина погружения # Температурные интервалы для нормальной работы # Вводе # На суше # Вес снаряженного противогаза в комплекте | # 75 мин # 90 мин # 120 мин # 7 м 7м # 1— 30 # -40—1-50 # 5,2 кг |
| --- | --- | --- |

# Таблица 39- Основные характеристики противогазов

| # № | # ИП-4 |  |
| --- | --- | --- |
| # 1 | # Время работы в противогазе | # 30-40 мин |
| # 1.1 # 1.2 # 1.3 # 2 # 3 # 4 | # При тяжелой физической нагрузке # При средней физической нагрузке # При легкой физической нагрузке # Число размеров лицевой части # Температурные интервалы для нормальной работы # Вес снаряженного противогаза в комплекте | # 60-75 мин # 180 мин # -40— 40С # 3,4кг |

| # Рис.58 Изолирующий дыхательный # аппарат НП-4. 1-шлем маска ШИП2б. 2- регенеративный патрон РП-4; 3- сумка; # 4- каркас; 5-дыхательный мешок; 6-пробка; РП-5: # 7-незапотевающие пленки; # 8-накладные утеплительные манжеты; 9- мешок для хранения пробка; | # Рис.59 Изолирующий # дыхательный аппарат ИП-5. 1- # шлем маска ШИП-М. 2- # дыхательный мешок с # клапаном избыточного # давления; # 3-регенеративный патрон; 4- # карман нагрудника; 5-поясной # ремень; 6-брасовый ремень; # 7-пробка;8-незапотевающие # пленки; 9-мешок для # хранения; # 10- брикет для # дополнительной # подачи кислорода ДТ-Т в # футляре; 11- сумка. |
| --- | --- |

# Защита от всех типов вредных примесей в воздухе, действующих на дыхание. Регулирование состава кислорода в случае кислородного голодания

# Некоторая громоздкость, стесненность движений Ограниченный запас кислорода. Сложно зафиксировать окончание кислорода в баллоне.

# По устройству фильтрующего патрона детские СИЗОД не отличаются от взрослых. Отличие заключается в устройстве лицевой маски. Для защиты органов дыхания детей существуют следующие противогазы: ДП-бм, ДП-6, ПДФ-7, ПДФ-Д, Г1ДФ-Ш. Кроме того, для защиты детей до полутора лет имеется КЗД-4.

# Рис. 60 Противогаз            Рис.61 Детский	        Рис.62   Камера   защитная ПДФ-Ш              противогаз ПДФ-7		детская КЗД-4

# Защищает основную часть лица от подбородка до глаз, изготавливается из ваты и марли (или только из ваты). Ватно - марлевая повязка может защищать от хлора, для этого она пропитывается 2% раствором питьевой соды, а пропитанная 5% раствором лимонной или уксусной кислоты - защищает от аммиака. Она одноразового использования, после применения сжигают. Обычно ватно-марлевую повязку используют вместе с очками.

# Защищает практически все лицо (вместе с глазами); поверхность маски играет роль фильтра, корпус маски изготовлен из 4-х - 5-ти слоев ткани: верхний из неплотной ткани, нижний из плотной ткани (сатин, бязь). Крепление маски обеспечивает плотное прилегание ее к лицу. ПТМ-1 хранится в специальном мешочке и может повторно использоваться после дезактивации показаны на рис. 15, 16, 17.

# Временно, но достаточно надежно может обеспечить защиту органов дыхания, от РП, вредных аэрозолей, особенно при отсутствии специальных средств защиты. Может временно защитить от хлора и аммиака

# Недостатки. Носят вспомогательный характер, могут использоваться лишь кратковременно, не защищают от высоких концентраций СДЯВ.

# Средства защиты кожи

# По принципу защитного действия, как и средства защиты дыхания, средства защиты кожи бывают изолирующими или фильтрующими.

# Изолирующие средства защиты кожи изготавливают из прорезиненной ткани и применяют при длительном нахождении людей на зараженной территории, при выполнении дегазационных и дезинфекционных работ в очагах поражения и зонах заражения. К изолирующим средствам защиты относятся: легкий защитный костюм Л-1. защитный комбинезон и общевойсковой защитный комплект (ОЗК).

# Предназначены для защиты бойцов газоспасательных отрядов, аварийно-спасательных формирований и войск ГО при выполнении (работ в условиях воздействия высоких концентраций газообразных СДЯВ, азотной и серной кислот, а также жидкого аммиака.

# В   комплект  изолирующий   химический   КИХ  -  4.5   входят защитный костюм, резиновые и хлопчатобумажные перчатки. Для надевания и снятия  костюма на спинке комбинезона имеется герметизирующийся закручиванием костюмной ткани. Герметизация швов костюма осуществляется с лицевой стороны путем использования проклеенной ленты. КИХ-4,5 используется в сочетании с одной из дыхательных систем типа АСВ-2, КИП-8, которая размещается в под костюмном пространстве. Выдыхаемый воздух попадает под костюм и через клапан сброса избыточного давления сбрасывается в атмосферу. КИХ-4,5 надевается поверх обычной одежды. После использования комплект подвергается дегазации. Изготавливается трех размеров 49,53,57.

# Состоит из рубахи с капюшоном, брюк с чулками, двупалых перчаток, и подшлемника. Размеры Л-1 аналогичны размерам КИХ. Масса Л-1 3 килограмма. Л-1 обычно используется при ведении радиационной, химической и бактериологической разведок.

# Состоит из рубахи с капюшоном, брюк, чулок, перчаток. Размеры ОЗК аналогичны размерам КИХ. Масса 5 килограмма. Обычно используется при ведении радиационной химической и бактериологической разведки, а также для защиты личного состава в условиях химической и бактериологической атаки.

# Защита кожных покровов человека от воздействия отравляющих веществ, находящихся в парообразном состоянии. Комплект обеспечивает защиту от радиоактивной пыли и бактериальных   средств, находящихся   в   аэрозольном состоянии.

# ЗФО-53 состоит из хлопчатобумажного комбинезона, нательного белья, подшлемника и двух пар портянок. Используется в комплекте с фильтрующим.

# Защита кожных покровов человека от воздействия различных СДЯВ, находящихся в паро-капельном состоянии.

# Он состоит из куртки с капюшоном и брюк, двухслойный; верхний слой изготавливается из хлопколавсановой ткани с кислотозащитной пропиткой, внутренний слой из хлопчатобумажной ткани с химзащитной пропиткой, связывающей пары действующего вещества. В состав комплекта входит: бельевой слой из бязи, перчатки комбинированные, ботинки резинотекстильные. Конструкция комплекта исключает попадание паров СДЯВ на кожные покровы.

# К простейшим средствам защиты кожи относят одежду и обувь из грубой ткани. Они защищают от радиоактивной пыли и бактериальных средств, а также могут защитить, в течение небольшого времени от СДЯВ и ОВ.

# При отсутствии промышленных образцов средств защиты, а также в экстренных ситуациях могут оказаться очень полезными. Не голышом же по зараженной местности ходить.

# Носят вспомогательный характер, могут использоваться лишь кратковременно, не защищают от высоких концентраций СДЯВ.

# 14.5 Эвакуация населения

# Рассредоточение и эвакуация населения - один из способов защиты населения от оружия массового поражения. Под рассредоточением понимают организованный вывод из городов и других населённых пунктов и размещение в загородной зоне свободной от работы смены рабочих и служащих объектов, продолжающих работу в военное время. К категории рассредотачиваемых относится также персонал объектов, обеспечивающий жизнедеятельность города (например, работники коммунального хозяйства). Рабочие и служащие, отнесённые к -категории рассредотачиваемых, после вывоза и расселения их в загородной зоне посменно выезжают в город для работы на своих предприятиях, а по окончании работы возвращаются в загородную зону на отдых.

# Эвакуация представляет собой организованный вывоз или вывод из городов и других населённых пунктов и размещение в загородной зоне остального населения, а также вывоз или вывод населения из зон возможного затопления. В отличие от (рассредоточенных эвакуируемые постоянно проживают в загородной зоне до особого распоряжения.

# Загородная зона представляет собой территорию, расположенную   за   пределами   зон   возможных   разрушений   в городах. Каждому предприятию, учреждению, учебному заведению города, из которого планируется рассредоточение и эвакуация, в загородной зоне назначается район размещения населения, который в зависимости от количества рабочих, служащих и членов их семей может   включать   один   или   несколько   расположенных   рядом населённых пунктов.

# Районы расселения рассредотачиваемых рабочих и служащих в загородной зоне должны находиться на таком удалении от города, которое обеспечивало бы их безопасность, а на переезд людей для работы в город и их обратное возвращение в загородную зону для отдыха затрачивалось бы минимальное время.

# Районы расселения рассредотачиваемых целесообразно также располагать вблизи железнодорожных станций и автомобильно-дорожных магистралей.

# Расселяют рабочих и служащих и членов их семей с соблюдением производственного принципа. При этом сохраняется целостность предприятия, облегчается отправка рабочих смен в город на работу и обеспечение людей питанием, медицинским обслуживанием.

# Рабочих и служащих объекта, переносящего свою производственную деятельность в загородную зону, размещают вблизи имеющихся или вновь создаваемых производственных баз за районами размещения рабочих служащих предприятий, продолжающих работать в городе. Эвакуированное население, не связанное с производством и не являющееся членами семей рассредотачиваемых рабочих и служащих размещают в более отдалённых районах загородной зоны, а население, эвакуированное из зон возможного затопления в населённых пунктах, находящихся вблизи этих зон.

# Эвакуация широко применялась в Великую Отечественную войну. Однако эти эвакуационные мероприятия принципиально отличаются от эвакуационных мероприятий, намечаемых на случай войны в современных условиях; во время Великой Отечественной войны, например, население, эвакуировалось в отдалённые районы в противоположном направлении от противника, современная эвакуация предусматривает вывод и вывоз населения из наиболее вероятных объектов ядерного нападения противника в безопасные зоны во всех направлениях от городов.

# Рассредоточение и эвакуация во много раз снижают плотность
населения городов, а, следовательно, и потери населения могут
быть значительно уменьшены.

# Организация и проведение рассредоточения и эвакуации.

# Рассредотачение и эвакуация рабочих, служащих и членов их семей организуется и проводится по производственному принципу то есть по линии объектов, а эвакуация населения, не связанного с производством, - по территориальному принципу - по месту жительства. Дети обычно эвакуируются вместе с родителями, но не исключается   возможность   вывоза   их   со   школами и детскими садами.

# Непосредственной организацией и проведением	 эвакуационных мероприятий занимаются начальники и штабы гражданской обороны объекта, и эвакуационные комиссии, создаваемые в городах, городских районах. Рассредоточение и эвакуацию организуют и проводят после получения распоряжений об их поведении.

# Для проведения рассредоточения и эвакуации используются все виды общественного транспорта, не занятого военными и неотложными производственными и хозяйственными перевозками, а также транспорт индивидуального пользования.

# Для вывоза населения железнодорожным и водным транспортом используются пассажирские железнодорожные составы и пассажирские теплоходы, а при их недостатке и товарные вагоны, грузовые суда и баржи, предусматривается более уплотнённая загрузка вагонов и судов, а также увеличение длины поездов.

# Вывоз рассредотачиваемого и эвакуируемого населения автотранспортом обычно планируется на небольшие расстояния. Для этого используются автобусы и приспособленные для перевозки людей грузовые автомобили. Определённая часть населения, особенно подлежащая эвакуации, может выводиться пешим порядком. Вывод населения пешим порядком колоннами прходит по дорогам, не занятым другими перевозками или по обозначенным маршрутом путем.

# Для организованного движения пеших колонн разрабатывают схему   их  маршрута,   по которому установлен состав колонны, маршрут движения, исходный пункт, пункты   регулирования движения и время их продолжения, а также районы и продолжительность привалов, медицинские пункты, пункты обогрева; промежуточные пункты   эвакуации   (ППЭ),   порядок   и   сроки   вывода   (вывоза) ; колонны из этого пункта в район постоянного размещения; сигналы управления и оповещения.

# При угрозе нападения противника и недостатке транспортных средств важное значение приобретают сроки эвакуации населения и пределы зон возможных разрушений. В этих случаях используют комбинированный способ, который позволяет провести эвакуацию в кратчайшие сроки. Существенность комбинированного способа эвакуации состоит в том, что массовый вывод населения из городов пешим порядком сочетается с вывозом всеми видами имеющегося транспорта. Этот способ является основным.

# Все работы по организации и проведению рассредоточения и эвакуации населения осуществляются в соответствии с планом и указаниями начальника ГО объекта. Для руководства рассредоточением и эвакуацией населения на объекте создаётся эвакуационная комиссия. А на крупных объектах, кроме того, могут создаваться также сборные эвакуационные пункты (СЭП). Приказом начальника ГО объекта создаётся администрация СЭП. Председателем объектовой эвакуационной комиссии назначается один из заместителей руководителя объекта.

# Рассредоточение и эвакуация населения проводится через сборные эвакуационные пункты. Под них обычно отводятся школы, клубы и другие общественные здания. Предназначаются СЭП для сбора, регистрации и отправки населения, эвакуируемого транспортом, на станциях, пристани, и других пунктах посадки, а эвакуируемого в пешем порядке, - на исходные пункты пешего движения. СЭП организуют обычно вблизи железнодорожных станций, платформ, портов, пристаней, а для населения, выводимого пешим порядком вблизи маршрутов вывода в назначенные районы.

# На   территории   Казахстана   и   вблизи   него   должны   быть подготовлены убежища и укрытия из расчёта размещения в них людей,   которые   могут   одновременно   находиться   на   пункте. Каждому    СЭП    присваивают    номер;    к    нему    приписывают ближайшие   объекты   народного   хозяйства,   также   ДЭЗ,   ЖЭК, население   которых  будет   эвакуироваться   через   данный  СЭП. Получив распоряжение о проведении рассредоточения и эвакуации начальник   ГО   объекта  организует   выполнение   эвакуационных мероприятий в соответствии с планом и распоряжением старшего начальника.

# Население объекта о начале эвакуации оповещается через предприятия, учреждения, учебные заведения, ДЭЗ, полицию, а также радиотрансляционную сеть и местное телевидение. Получив извещение о начале рассредоточения и эвакуации, население должно немедленно подготовить и взять с собой документы, деньги, необходимые вещи и запасы продуктов и явиться на сборный эвакуационный пункт в строго определённое время.

# В случае, если рабочих и служащих разместить вместе с семьям не представляется возможным, членов их семей эвакуируют отдельно    в    наиболее    отдалённые    районы    по    направлению рассредоточения; время их явки на сборный эвакуационный пункт установливаться особо.

# Прибывших на сборный эвакуационный пункт людей регистрируют, группируют по вагонам железнодорожного эшелона или по автомашинам и в назначенное время выводят к пунктам посадки на транспорт. Представители объекта совместно с администрацией станции осуществляют посадку людей в вагоны, автомашины, суда и поддерживают установленный порядок.

# На каждый железнодорожный эшелон (судно) назначается начальник эшелона (судна), на автомобильную колонну - старший автоколонны, на каждый железнодорожный вагон - старший вагона. Начальники железнодорожных эшелонов и старшие автомобильных колонн должны принимать все меры к тому, чтобы выдержать график движения транспорта и прибыть на соответствующую станцию (пункт) в загородной зоне в установленное время. Вывод населения пешим порядком осуществляется по заранее установленным маршрутам, рассчитанным, как правило, на один суточный переход, совершаемый за 10-12 часов движения. Численность пеших колонн может колебаться от 500 до 1000 человек. Для удобства управления колонну следует разбивать на группы по 50-100 человек, а во главе групп назначать старших. Старшие групп обязаны проверять численность наличного состава, не допускать в группы посторонних лиц и следить, чтобы не было отстающих. Скорость движения колонн на маршруте следует выдерживать в пределах 4-5 км/час, а дистанции между колоннами - до 500 м.

# При совершении марша через каждые 1-1,5 ч движения делают малые привалы продолжительностью 10-15 мин, а в начале второй половины суточного перехода устраивают большой привал на 1-2 ч, как правило, за пределами зоны возможных разрушений. На малых привалах людям оказывают необходимую медицинскую помощь, проверяют состав колонн (групп), оказывают помощь отстающим, предоставляют людям кратковременный отдых. За время привала растянувшиеся колонны подтягиваются. На большом привале, помимо этого, организуют приём горячей пищи.

# При проведении рассредоточения и эвакуации организуют медицинское обслуживание. С этой целью на СЭП станциях (портах, пристанях) посадки развёртывают медицинские пункты. На каждый поезд (судно) назначают 1-2 работников со средним медицинским образованием, а в состав пешей колонны включают 1-2 медицинских работников.

# Люди, движущиеся в колоннах, по сигналу «Воздушная тревога» укрываются в складках местности или в ближайшем защитном сооружении. При вынужденной остановке эшелона (автоколонны), вызванной применением противником оружия массового поражения следует быстро высадить людей из вагонов (автомашин) и принять необходимые меры по защите их в складках местности или ближайших защитных сооружениях. Если при движении в загородную зону встретятся районы радиоактивного, химического или бактериологического заражения, то их по возможности обходят с наветренной стороны. В случае, когда обхода нет, эти районы преодолевают на повышенных скоростях в средствах индивидуальной защиты.

# Для организации приёма и размещения рассредотачиваемого и эвакуируемого городского населения, а также снабжения его всем необходимым создаются приёмные эвакуационные комиссии и приёмные эвакуационные пункты сельских районов. Приёмные эвакуационные комиссии района, посёлка, создаются решением исполнительных местных органов. Приёмные эвакуационные комиссии проводят свою работу во взаимодействии со штабами и службами ГО.

# В состав приёмной эвакуационной комиссии входят сотрудники исполнительных местных органов, руководители предприятий торговли, общественного питания, медицинских, бытовых и других учреждений, привлекаемых для обеспечения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения. Председателем приёмной эвакуационной комиссии назначается главный руководитель исполнительных местных органов.

# На приёмные эвакуационные комиссии возлагается разработка и своевременная корректировка раздела плана ГО по приёму и размещению рассредоточиваемого и эвакуируемого населения; встреча, приём, учёт и размещение прибывшего населения, а также снабжения его всем необходимым; представление донесений вышестоящим приёмным эвакуационным органам о ходе приёма, размещении и обеспечении прибывшего городского населения, обеспечении отправки населения в конечные пункты его размещения.

# При угрозе нападения противника проводят мероприятия по приведению станций, пристаней пунктов высадки, приёмных эвакуационных пунктов, в готовность к приёму населения.

# Количество их при необходимости может быть увеличено в результате размещения в загородной зоне аналогичных учреждений, вывезенных из города. Следует также широко привлекать к работе в коммунально-бытовых учреждениях специалистов различных коммунально-бытовых служб из эвакуированного населения.

# Медицинское обслуживание населения возлагают на существующую сеть лечебных учреждений - больницы, поликлиники, сельские медицинские пункты и аптеки. Работа их в условиях радиоактивного, химического и бактериологического заражения резко осложнится, так как кроме общих больных могут поступать люди, поражённые радиоактивными, химическими веществами и бактериальными средствами. Значительно возрастёт роль оказания медицинской помощи на дому, поэтому принимают меры к расширению сети поликлиник, больниц и медицинских пунктов, а также по увеличению численности медицинских кадров; привлечению к работе врачей, медицинских сестёр, фельдшеров из эвакуированного населения и использованию лиц, имеющих медицинскую подготовку.

# Эвакуированное население привлекают для работы на предприятиях, вывезенных из города и продолжающих работу в загородной зоне.

# 14.6 Характеристика ядерных взрывов и их поражающих факторов

# Ядерный взрыв - процесс деления тяжелых ядер. Для того, чтобы   произошла   реакция,   необходимо   как   минимум    10  кг высокообогащенного   плутония.   В   естественных   условиях  это вещество не встречается. Данное вещество получается в результате реакций, производимых в ядерных реакторах. Естественный уран содержит    приблизительно    0.7    процентов     изотопа    U-235, остальное - уран 238. Для осуществления реакции необходимо, чтобы в веществе содержалось не менее 90 процентов урана 235.

# В зависимости от задач, решаемых ядерным оружием, от вида и расположения объектов, по которым планируются ядерные удары, а также от характера предстоящих боевых действий ядерные    взрывы    могут   быть   осуществлены    в   воздухе, на поверхности земли (воды) и под землей (водой). В соответствии с этим различают следующие виды ядерных взрывов:

- воздушный (высокий и низкий)

- наземный (надводный)

- подземный (подводный)

# Ядерный взрыв способен мгновенно уничтожить или вывести из строя незащищенных людей, открыто стоящую технику, сооружения и различные материальные средства. Основными поражающими факторами ядерного взрыва являются:

- ударная волна

- световое излучение

- проникающая радиация

- радиоактивное заражение местности

- электромагнитный импульс

# а)    Ударная    волна    в    большинстве    случаев    является основным   поражающим   фактором   ядерного   взрыва.   По  своей природе   она   подобна   ударной   волне   обычного   взрыва,   но действует   более   продолжительное   время   и   обладает   гораздо большей разрушительной силой. Ударная волна ядерного взрыва может на значительном расстоянии от центра взрыва наносить поражения людям, разрушать сооружения  и  повреждать боевую технику. Ударная волна представляет собой область сильного сжатия воздуха, распространяющуюся с большой скоростью во все стороны  от центра   взрыва.   Скорость   распространения   ее зависит от давления  воздуха   на   фронте  ударной   волны; вблизи центра взрыва она в несколько раз превышает скорость, но с увеличением расстояния от места взрыва резко падает. За первые 2 сек ударная волна проходит около 1000 м, за 5сек-2000 м, за 8 сек - около 3000 м. Это служит обоснованием .Норматива N5 ЗОМП "Действия при вспышке ядерного взрыва":  отлично - 2 сек, хорошо - 3 сек, удовлетворительно - 4 сек. Поражающее действие ударной волны на людей и разрушающее действие    на    боевую    технику,    инженерные    сооружения    и материальные      средства,      прежде      всего,      определяются избыточным давлением  и  скоростью движения воздуха в ее фронте.   Незащищенные  люди   могут,   кроме  того,   поражаться летящими    с    огромной    скоростью    осколками    стекла    и обломками разрушаемых зданий, падающими деревьями, а также разбрасываемыми    частями    боевой    техники,    комьями    земли, камнями   и   другими   предметами,   приводимыми   в   движение скоростным   напором   ударной   волны.   Наибольшие   косвенные поражения будут наблюдаться в населенных пунктах и в лесу; в этих случаях потери войск могут оказаться большими, чем от   непосредственного   действия   ударной    волны.   Ударная волна способна наносить поражения и в закрытых помещениях, проникая    туда    через    щели     и     отверстия.     Поражения, наносимые   ударной   волной,    подразделяются   на   легкие, средние,   тяжелые   и   крайне   тяжелые.   Легкие   поражения характеризуются   временным   повреждением   органов   слуха, общей   легкой   контузией,   ушибами   и   вывихами   конечностей. Тяжелые поражения характеризуются сильной  контузией  всего организма; при этом могут наблюдаться повреждения головного мозга и органов брюшной полости, сильное кровотечение из носа и ушей,    тяжелые    переломы    и    вывихи    конечностей.    Степень поражения ударной волной зависит, прежде всего, от мощности и вида ядерного взрыва. При воздушном взрыве мощностью 20 кТ легкие травмы у людей возможны на расстояниях до 2,5 км, средние - до 2 км, тяжелые - до 1,5 км от эпицентра взрыва. С ростом калибра ядерного боеприпаса радиусы поражения ударной волной растут   пропорционально   корню    кубическому   из    мощности взрыва.   При   подземном   взрыве   возникает  ударная   волна в грунте, а при подводном - в воде. Кроме того, при этих видах взрывов часть энергии расходуется на создание ударной волны и в воздухе.   Ударная   волна,   распространяясь в грунте, вызывает повреждения подземных сооружений, канализации, водопровода; при    распространении   ее в воде    наблюдается    повреждение подводной части кораблей,  находящихся даже на значительном расстоянии от места взрыва.

# б) Световое излучение ядерного взрыва представляет собой поток лучистой энергии, включающей ультрафиолетовое, видимое и    инфракрасное излучение. Источником светового излучения является светящаяся область, состоящая из раскаленных продуктов взрыва и раскаленного воздуха. Яркость светового излучения в  первую секунду в    несколько   раз превосходит яркость Солнца. Поглощенная энергия светового излучения переходит в тепловую, что приводит к разогреву поверхностного слоя материала. Нагрев может быть настолько сильным, что возможно обугливание или воспламенение горючего материала и растрескивание  или  оплавление  негорючего, что может   приводить  к  огромным   пожарам.   При   этом   действия светового излучения ядерного взрыва эквивалентно массированному применению зажигательного оружия, которое рассматривается в четвертом учебном вопросе. Кожный покров человека также поглощает энергию светового излучения, за счет чего может нагреваться до высокой температуры и получать ожоги. В первую очередь ожоги возникают на открытых участках тела, обращенных в сторону взрыва. Если смотреть в сторону взрыва незащищенными глазами, то возможно поражение глаз, приводящее к полной потере зрения. Ожоги, вызываемые световым излучением не отличаются от обычных, вызываемых огнем или кипятком, они тем сильнее, чем меньше расстояние до взрыва и чем больше мощность боеприпаса. При воздушном взрыве поражающее действие светового излучения больше, чем при наземном той же мощности. В зависимости от воспринятого светового импульса ожоги делятся на три степени. Ожоги первой степени проявляются в поверхностном поражении кожи: покраснении, припухлости, болезненности. При ожогах второй степени на коже появляются пузыри. При ожогах третьей степени наблюдается омертвление кожи и образование язв. При воздушном взрыве боеприпаса мощностью 20 кТ и прозрачности атмосферы порядка 25 км ожоги первой степени будут наблюдаться в радиусе 4,2 км от центра взрыва; при взрыве заряда мощностью 1 МгТ это расстояние увеличится до 22,4 км. ожоги второй степени проявляются на расстояниях 2,9 и 14,4 км и ожоги третьей степени - на расстояниях 2,4 и 12,8 км соответственно для боеприпасов мощностью 20 кТ и 1МгТ. Проникающая радиация представляет собой невидимый поток гамма квантов и нейтронов, испускаемых из зоны ядерного взрыва. Гамма кванты и нейтроны распространяются во все стороны от центра взрыва на сотни метров. С увеличением расстояния от взрыва количество гамма квантов и нейтронов, проходящее через единицу поверхности, уменьшается. При подземном и подводном ядерных взрывах действие проникающей радиации распространяется на расстояния, значительно меньшие, чем при наземных и воздушных взрывах, что объясняется поглощением потока нейтронов и гамма- квантов водой. Зоны поражения проникающей радиацией при взрывах ядерных боеприпасов средней и большой мощности несколько меньше зон поражения ударной волной и световым излучением. Для боеприпасов  с   небольшим  тротиловым   эквивалентом   (1000тонн    и    менее)    наоборот,    зоны  поражающего действия проникающей   радиацией   превосходят  зоны   поражения ударной волной  и  световым  излучением. Поражающее действие проникающей радиации определяется способностью гамма квантов и нейтронов ионизировать атомы среды, в которой они распространяются. Проходя через живую ткань, гамма кванты и нейтроны  ионизируют атомы  и  молекулы, входящие в состав клеток, которые приводят к нарушению жизненных функций отдельных органов и систем. Под влиянием ионизации в организме возникают биологические   процессы отмирания и разложения клеток. В результате этого у пораженных людей развивается специфическое    заболевание,  называемое  лучевой болезнью. Для оценки ионизации атомов среды, а, следовательно, и поражающего действия   проникающей  радиации    на  живой организм введено понятие дозы облучения (или дозы радиации), единицей измерения которой является рентген (р). Дозе радиации 1 р соответствует образование в одном кубическом сантиметре воздуха приблизительно 2 миллиардов пар ионов. В зависимости от дозы излучения различают три степени лучевой болезни. Первая (легкая) возникает при получении человеком дозы от 100 до 200 р. Она характеризуется общей слабостью, легкой тошнотой, кратковременным   головокружением,    повышением    потливости; личный состав, получивший такую дозу, обычно не выходит из строя. Вторая (средняя) степень лучевой болезни развивается при получении дозы 200-300 р.; в этом случае признаки поражения - головная  боль, повышение температуры,  желудочно-кишечное расстройство - проявляются более резко и быстрее, личный состав в большинстве случаев выходит из строя. Третья (тяжелая) степень лучевой    болезни    возникает   при   дозе  свыше 300 р.; она характеризуется тяжелыми головными болями, тошнотой, сильной общей слабостью, головокружением и другими  недомоганиями; тяжелая форма нередко приводит к смертельному исходу.

# г) Радиоактивное заражение людей, боевой техники, местности и различных  объектов   при   ядерном   взрыве  обусловливается, осколками деления вещества заряда и не прореагировавшей частью заряда,   выпадающими из облака взрыва, а также, наведенной радиоактивностью. С течением времени активность осколков деления быстро уменьшается, особенно в первые часы после взрыва. Так, например, общая активность осколков деления при взрыве ядерного боеприпаса мощностью 20 кТ через один день  будет  в  несколько  тысяч  раз  меньше,  чем   через  одну минуту  после  взрыва.  При  взрыве  ядерного боеприпаса  часть вещества заряда не подвергается делению, а выпадает в обычном воем виде; распад ее  сопровождается  образованием  альфа частиц. Наведенная  радиоактивность обусловлена радиоактивными изотопами, образующимися в грунте в результате облучения его нейтронами, испускаемыми в момент взрыва ядрами гомов  химических элементов, входящих в состав  грунта. Образовавшиеся изотопы, как правило, бета-активны,   распад многих   из   них   сопровождается   гамма-излучением. Периоды полураспада большинства из образующихся радиоактивных изотопов, сравнительно невелики: от одной минуты до часа. В связи с этим наведенная активность может представлять опасность ишь в первые часы после взрыва и только в районе, близком к его эпицентру. Основная часть долгоживущих изотопов сосредоточена радиоактивном облаке, которое  образуется   после   взрыва.  Высота  поднятия   облака  для  боеприпаса мощностью  10 кТ равна 6 км, для боеприпаса мощностью 10 МгТ она составляет 25.  По   мере  продвижения   облака  из   него   выпадают  сначала наиболее крупные частицы, а затем все более и более мелкие, образуя по пути движения зону радиоактивного заражения, так называемый след облака. Размеры следа зависят главным образом от мощности  ядерного боеприпаса,  а также от скорости  ветра  и могут достигать в длину несколько сотен и в ширину нескольких десятков километров. Поражения в результате внутреннего облучения появляются в результате попадания   радиоактивных веществ внутрь организма через органы дыхания и желудочно- кишечный   тракт.   В   этом случае радиоактивные   излучения вступают в непосредственный контакт с внутренними органами и могут вызвать сильную лучевую болезнь; характер заболевания будет зависеть от количества радиоактивных веществ, попавших в организм.  На вооружение,  боевую технику  и инженерные сооружения    радиоактивные вещества не  оказывают вредного воздействия.

# Д) Электромагнитный импульс воздействует, прежде всего, на радиоэлектронную и электронную аппаратуру (пробой изоляции, порча полупроводниковых приборов, перегорание предохранителей и т.д.). Электромагнитный импульс представляет собой возникающее на очень короткое время мощное электрическое поле.

14.7 Оценка радиационной обстановки

В комплексе мероприятий защиты населения и объектов народного хозяйства от последствий чрезвычайных ситуаций важное место занимают выявление и оценка радиационной, химической, инженерной и пожарной обстановки, каждая из которых является важнейшей составной частью общей оценки обстановки, складывающейся в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

Оценка обстановки является обязательным элементом работы командно-начальствующего состава формирований и штабов ГО и проводится с целью своевременного принятия необходимых мер защиты и обоснованных решений о проведении СиДНР, медицинских и других мероприятий по оказанию помощи пораженным и при необходимости эвакуации населения и материальных ценностей.

Рассмотрим методики оценки обстановки в условиях чрезвычайных ситуаций.

Радиационная обстановка характеризуется масштабами (размерами зон) и характером радиоактивного загрязнения (заражения) (уровнем радиации). Размеры зон радиоактивного загрязнения (заражения) и уровни радиации являются основными показателями степени опасности  радиоактивного заражения для людей.

Оценка   радиационной   обстановки   включает:   определение масштабов и характера радиоактивного загрязнения (заражения);

анализ их влияния на деятельность объектов, сил ГО и населения выбор наиболее целесообразных вариантов действий, при которых исключается радиационное поражение людей.

Оценка радиационной  обстановки производится методом прогнозирования и по данным разведки.

В условиях применения ядерного, а также химического оружия будет возникать сложная, напряженная обстановка в возникших очагах массового поражения.

Для    применения    правильного    решения    начальники   ГО объектов  здравоохранения,  начальники  МС  ГО  должны уметь оценивать общую обстановку, возникшую в результате применения оружия массового   поражения. Одним из элементов оценки обстановки в очагах массового поражения является своевременное выявление радиоактивного или      химического заражения, определение его масштабов и  характера  степени опасности  для населения.

На основе полученных данных разрабатываются конкретные меры защиты и правила поведения    населения    в   условиях радиоактивного и химического заражения, а также методы оказания пораженным, медицинской помощи.		Это достигается как прогнозированием радиационной и химической обстановки, так и непрерывным ведением радиационной (химической) разведки.

Под  радиационной   обстановкой   понимают   масштабы и  степень радиоактивного    заражения    местности,    оказывающие влияние на действия формирований, работу объектов народного  хозяйства,     в     том числе     объектов     здравоохранения,  и жизнедеятельность населения.			Целью    оценки     радиационной     обстановки     являются определение возможного влияния ее на трудоспособность рабочих, служащих, работу персонала формирований и  учреждений  МС ГО и жизнедеятельность населения.									Оценить    радиационную    обстановку    —    значить    выбрать наиболее целесообразные варианты действий, при которых исключается радиационное поражение людей. Например, рассчитать ожидаемые дозы облучения, наиболее целесообразное время преодоления зон радиоактивного заражения, время выхода формирований из очага поражения, определение времени начала работы в очаге с учетом допустимой дозы облучения.
Радиационная обстановка может быть выявлена и оценена как по результатам  прогнозирования  последствий применения  ядерного   оружия, так и по данным радиационной разведки.

Оценка радиационной обстановки методом прогнозирования дает лишь ориентировочные, приблизительные данные о размерах и степени радиоактивного заражения местности, которые могут существенно   отличаться   от фактических, т.к. прогнозирование производится после применения ядерного оружия, но до выпадения радиоактивных осадков.	При прогнозировании можно  с достаточной  точностью установить направление и скорость движения радиоактивного облака, время его подхода к тому или иному населенному пункту, а, следовательно, и время начала выпадения радиоактивных осадков, определить размеры зон радиоактивного заражения. 	Процесс формирования зон радиоактивного заражения занимает    определенное время, что позволяет штабам  ГО использовать прогностические данные для организации заблаговременно проведения ряда мероприятий по защите населения.	При  оценке радиационной обстановки методом прогнозирования  не   определяется   точное  положение радиоактивного следа на местности, а предсказывается район, в пределах которого возможно его образование, при этом площадь заражения составит примерно 1/3 площади указанного района.	На следе облака выделяют 4 зоны возможного заражения: А, Б, В, Г. Исходными данными для прогнозирования являются: мощность, вид и координаты эпицентра ядерного взрыва, время взрыва, скорость и направление среднего ветра.

Оценка радиационной обстановки производится в определенной последовательности:

- определяются размеры зон радиоактивного заражения,

- зоны радиоактивного заражения наносятся на карту (схему),

- определяется  время  начала заражения  (выпадения радиоактивных осадков).

Размеры зон радиоактивного заражения (умеренного, сильного, опасного и чрезвычайно опасного) определяются с помощью таблиц или радиационной линейки. Границы зон радиоактивного заражения, как в районе взрыва, так и на следе облака обозначают:

- зона А - синим цветом

- зона Б - зеленым цветом

- зона В - коричневым цветом

- зона Г - черным цветом.

Построение зон заражения на картах осуществляется с учетом масштаба. Время выпадения радиоактивных веществ (время подхода радиоактивного облака) определяется по формуле:

где, R - расстояние от центра взрыва до занимаемого района, км.

V - скорость среднего ветра, км/ч.

После выпадения радиоактивных осадков создается фактическая радиационная обстановка.									Влияние фактической радиационной обстановки осуществляется, как правило, по данным радиационной разведки. Она производится в целях своевременного обеспечения начальника ГО информацией о радиоактивном заражении на территории объекта.							Измеренные мощности дозы ионизирующих излучений на местности являются исходными данными для оценки радиационной обстановки. Разведка ведется непрерывно постами радиационного и химического наблюдения и специально подготовленными группами радиационной и химической разведки.	Для оценки радиационной обстановки по данным разведки необходимо располагать следующими исходными данными	.			Время ядерного взрыва, в результате которого произошло радиоактивное заражение объекта. Если по каким-либо причинам время ядерного взрыва не установлено, то его определяют расчетным путем по таблице на основании двух замеров мощности дозы ионизирующих излучений (уровней радиации) с помощью дозиметрических приборов.

Таблица 40 Время, прошедшее после ядерного взрыва до второго измерения (часы, минуты)

| Время между двумя измерениями | Отношения мощности дозы излучения при втором измерении к мощности дозы излучения при первом измерении Р2/Р1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 |
| 30 мин | - | - | - | 0,50 | 0,55 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 1,40 |
| 45 час | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,45 | 1,50 | 2,10 | 2,30 |
| 1 час | 1,20 | 1,30 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 2,00 | 2,20 | 2,30 | 3,00 | 3,30 |
| 1 ½ часа | 2,00 | 2,10 | 2,30 | 2,35 | 2,50 | 3,00 | 3,30 | 3,50 | 4,30 | 5,00 |
| 2 часа | 2,40 | 3,00 | 3,10 | 3,30 | 3,40 | 4,00 | 4,30 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
| 3 часа | 4,00 | 4,20 | 4,40 | 5,00 | 5,30 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 |
| 4 часа | 5,30 | 6,00 | 6,30 | 7,00 | 7,30 | 8,50 | 9,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 |
| 4½ часа | 6,00 | 6,30 | 7,00 | 8,00 | 8,30 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 13,00 | 15,00 |

Порядок расчета:

1. Находим отношение мощности дозы излучения при втором измерении  (Р2)  к  мощности  дозы   при   первом   измерении  (P1):

2. Находим промежуток времени между двумя измерениями:

15.00-12.00 = 34.

3. По таблице 21. Против цифры 3 в колонке «Время между двумя измерениями» находим значение отношения ; соответствующее величине 0,35, и определяем время, прошедшее после ядерного взрыва до второго измерения: 15.00 - 5.00 = 10ч. (взрыв произошел в 10 ч).			Мощность дозы ионизирующих излучений измеряются дозиметрическим приборами. Поскольку замеры мощности дозы излучений на объекте проводятся не одновременно, целесообразно при оценке радиационной обстановки рассчитывать их значение через 1 час после ядерного взрыва (таблица 41).

Таблица 41. Коэффициенты пересчета мощности дозы излучения на любое заданное время.

| Время прошедшее после взрыва, ч. |  | Время прошедшее после взрыва, ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ½ | 0,43 | 7 | 10,33 |
| 1 | 1,00 | 10 | 15,85 |
| 11/2 | 1,63 | 12 | 19,72 |
| 2 | 2,30 | 20 | 36,41 |
| 21/2 | 3,00 | 24(сутки) | 45,31 |
| 3 | 3,74 | 30 | 59,23 |
| 31/2 | 4,50 | 36 | 73,72 |
| 4 | 5,28 | 48 (2 суток) | 101,1 |
| 41/2 | 6,08 | 72 (3 суток) | 169,3 |
| 5 | 6,90 | 240 (10 суток) | 805,2 |
| 6 | 8,59 | 336 (14 суток) | 1169 |

Примечание. Ро - мощность дозы излучения через 1 час после взрыва.

Р-мощность дозы излучения через любое время после взрыва.

Границы зон радиоактивного заражения наносят на карту в следующем порядке:

- Точки замера мощностей дозы излучений отмечают на
карте,

- Измеренные мощности дозы ионизирующих излучений во всех точках по таблице 41. Приводят к значениям мощности дозы излучений через 1 час после взрыва и полученные данные записывают рядом с точками замера синим цветом.

♦ Точки замера, в которых мощности дозы излучений через 1 час после взрыва соответствуют или близки по своему значению мощностям дозы излучений, принятым на внешних границах зон заражения, соединяют плавной линией синего цвета для зоны А, зеленого - для зоны Б, коричневого - для зоны В и черного - для зоны Г.

После применения ядерного боеприпаса

Исходные данные:

Время ядерного взрыва боеприпаса в 0 часов. Через 7 часов после ядерного взрыва доклад дозиметра: «Наблюдается радиоактивность. Мощность дозы 26 рад/час».

Время обнаружения радиоактивности является временем начала спада мощности дозы и временем начала облучения (tH0).

- Эталонная мощность дозы Р1 = Pt t1,2, P1 = 26*71,2 = 268,59

- Для удобства нарисуем таблицу зависимости Р1 = Р1 t -1,2:

Таблица 42. Зависимости мощности дозы от времени

| t | 1 | 2 | 6 | 2 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pt | 268.59 | 116.911 | 31.283 | 3.617 | 8.137 | 5.927 | 4.535 | 3.644 | 3.028 | 2.58 | 1.974 | 1,586 | 1,318 | 1.123 |

Построим зоны заражения в соответствии с рис. 63

В нашем случае при Pi = 268.59 рад/час мы находимся в зоне опасного заражения «В».

По данным таблицы 42. Построим график зависимости мощности дозы от времени.

Рис. 63. Зоны заражения.

3. а) На открытой местности коэффициент защиты Ктащ= 1 Доза радиации, которую получают люди живущие в палатках (на открытой местности)

За 4 суток D = 358.512

За 15 суток D = 497.781

б) Кирпичный одноэтажный дом имеет коэффициент защиты Kзащ= 12

Подвал в этом доме имеет Квщ= 50. Тогда

в доме D = 31.543

в подвале D = 7.57

Выводы: В случае а) при получении дозы облучения D в течение 4 суток возможно заболевание населения лучевой болезнью 2 степени, при дозе 200...400 рад. Скрытый период продолжается около недели, после чего появляются тяжелое недомогание, расстройство функций нервной системы, головные боли, головокружение, частые рвоты, повышение температуры тела. Количество лейкоцитов в крови уменьшается более чем в два раза. Смертельные исходы могут доходить до 20%. При активном лечении выздоровление наступает через 1,5...2 месяца.

В случае б) поглощенные дозы Dподвал и Dдом  являются умеренными и не влекут за собой серьезного ущерба здоровью. Работоспособность в данной ситуации сохраняется, замедленно время реакции в сложной обстановке, смертельные случаи единичны.

4.	С 8 до 20 часов Кмщ = 1 (открытая местность), а с 20 до 8 часов Кзаш= 12 (кирпичный   одноэтажный дом).   Доза, которую получат люди за 4 суток

D= D1 + D2+ D3+ D4+ D5+ D6+ D7+D8 +D9, где

D1  = 1.998 - доза, полученная людьми с 7 до 8 часов,

D2 = 148.361 - доза, полученная людьми с 8 до 20 часов,

D3 = 5.515 - доза, полученная людьми с 20 до 32 часов,

D4 = 41.433- доза, полученная людьми с 32 до 44 часов,

D5 = 2.472- доза, полученная людьми с 44 до 56 часов,

D6 - 22.866- доза, полученная людьми с 56 до 68 часов,

D7 = 1.539- доза, полученная людьми с 68 до 80 часов,

D1=15.410- доза, полученная людьми с 80 до 92 часов,

D9 = 4.608 - доза, полученная людьми с 92 до 103 часов.

D = 244.204

- Так как местность открытая то Кзащ=1.D10 рад (из условия).

Подставим   значение  tK0   получимtH0-0,2   -  (tH0   +   8) -0,2= 7.433* 10 -3

Решая уравнение получим tHO = 84

6. Доза D = 6 (из условия), tH0 = 7ч, tK0 = 247 ч.

Доза      радиации,      которую      могут      получить      люди

8. Мероприятия необходимые для уменьшения воздействия РВ - это главным образом эвакуация, медицинская защита и укрытие населения в защитных сооружениях.

Медицинская защита населения имеет цель предупредить или ослабить поражающее воздействие на них ионизирующих излучений и отравляющих (ядовитых) веществ путем проведения профилактических мероприятий с применением медицинских средств защиты.

К медицинским средствам защиты относятся радиозащитные препараты, антидоты, антибиотики, вакцины, сыворотки и др.

Укрытие населения в защитных сооружениях – надежный способ защиты от всех поражающих факторов. Систему защитных	 сооружений составляют	убежища, противорадиационные укрытия (ПРУ), метрополитены и т.п.

С водой РВ в организм попадают в малых количествах (крупные частицы быстро оседают на дно водоема, из которого приходится производить забор воды) и не вызывают острых лучевых поражений с потерей трудоспособности людей или продуктивности животных.

Внутренние поражения происходят главным образом при попадании РВ с пищей и кормом. Всасывающиеся радиоактивные продукты распределяются в организме крайне неравномерно. Особенно много концентрируется их в щитовидной железе и печени. Эти органы подвергаются облучению очень большими дозами, приводящему либо к разрушению ткани, либо к развитию опухолей.

После аварии на АЭС с выбросом РВ

Исходные данные:

10.08.99 года в 0 часов произошла авария на АЭС. Через 4 часа после аварии на открытой местности наблюдается мощность дозы Р4 = 0,5 рад/ч.

9. Р1= P4t()4. Для удобства нарисуем таблицу зависимости

Pt = P.t-04.

Таблица 43. Зависимости мощности дозы от времени

| t | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 1,089 | 0,825 | 0,532 | 0,403 | 0,343 | 0,305 | 0,279 | 0,260 | 0,244 | 0,231 | 0,212 | 0,197 | 0,185 | 0,175 |

По данным таблицы  43 построим график (рис. 19.) зависимости мощности дозы от времени.

Рис. 64. Зависимости мощности дозы от времени.

10.	Эталонный уровень радиации Рt  = Р1  t -0'4.
        Мощность дозы будет:

- За месяц Рt = 1.089*720-= 0.078

- За 3 месяца Рt = 1.089*2160 -0,4 = 0.05

- За 6 месяцев Рt = 1.089*4390 -0,4 = 0.038

- За год Рt = 1.089*8760 -°,4 = 0.029

- Кзащ1 = 9 (в помещении), Кзащ2 - 1 (на открытой местности).
       Доза радиации, которую могут получить люди:

За первые 10 суток доза радиации D = 24.737

За месяц доза радиации D = 50.289

За 3 месяца доза радиации D = 99.904

За год доза радиации D = 235.429

- Мероприятия, необходимые для уменьшения воздействия РВ -   это   главным образом медицинская защита и укрытие населения в защитных сооружениях

- Воду и питание желательно завозить из незараженных областей в специальных противорадиационных контейнерах.

- Основными правами, задачами городской комиссии и ее составом являются:

1.	Организация работ по ликвидации последствий стихийных      бедствий,      аварий      (катастроф),      обеспечения постоянной готовности органов управления и сил для ведения этих работ, а также для осуществления контроля за разработкой и реализацией, мер по предупреждению ЧС.

14.8 Оценка химической обстановки

Под химической обстановкой понимают совокупность последствий химического заражения местности СДЯВ (ОВ), сказывающих влияние на деятельность объектов народного хозяйства.

Химическая обстановка создается в результате разлива (выброса) СДЯВ или  применения  химического оружия  с образованием  зон химического заражения и очагов химического поражения.					Оценка химической обстановки включает: Определение масштабов  и  характера химического заражения; анализ их влияния на деятельность объектов, сил ГО и населения; выбор наиболее целесообразных вариантов действий, при которых исключается поражение людей.

Оценка химической обстановки производится методом прогнозирования и по данным разведки.

На объектах народного хозяйства химическую обстановку выявляют посты РХН, звенья и группы радиационной и химической разведки.

Исходными данными для оценки химической обстановки являются:

- тип и количество СДЯВ, средства применения химического оружия и тип ОВ; район и время выброса (разлива) ядовитых веществ, применения химического оружия; степень защищенности и людей; топографические условия местности и характер «стройки на пути распространения зараженного воздуха; метеоусловия (скорость и направление ветра в приземном слое, гемпература воздуха и почвы, степень вертикальной устойчивости воздуха).

Различают три степени вертикальной устойчивости воздуха: инверсию, изотермию и конвекцию.

Инверсия возникает обычно в вечерние часы примерно за 1 час до захода солнца и разрушается в течение часа после его восхода. При инверсии нижние слои воздуха холоднее верхних, что препятствует  рассеиванию   его   по  высоте   и   создает   наиболее благоприятные условия для сохранения высоких концентраций зараженного воздуха. Изотермия характеризуется стабильным равновесием воздуха. Она наиболее характерна для пасмурной погоды, но может возникать также в утренние и вечерние часы как переходное состояние от инверсии к конвекции (утром) и наоборот (вечером).Конвекция возникает обычно через 2 часа после восхода солнца и разрушается примерно за 2-2,5 часа до его захода. Она обычно наблюдается в ясные летние дни. При конвекции нижние слои воздуха нагреты сильнее верхних, что способствует быстрому рассеиванию заряженного облака и уменьшению его поражающего действия.Степень вертикальной устойчивости приземного слоя воздуха может быть определена по данным прогноза погоды с помощью графика (рис.20).

Рисунок 65. График для оценки степени вертикальной устойчивости воздуха по данным прогноза погоды.

Оперативному дежурному штаба ГО и ЧС города поступило сообщение. В 16 часов на железнодорожной станции произошла авария, повлекшая за собой разрушение железнодорожной цистерны, содержащей 29 тонн фтора.

Данные прогноза погоды: направление ветра "на вас", облачность 0 баллов, ясно. Скорость ветра v=1.5 м/с. Вертикальная устойчивость воздуха - конвекция.

1. Эквивалентное количество вещества в первичном облаке

Gэ1 = K1K3K5K7G0, для аммиака К1 = 0.95, К3= 3, К5 = 0.08, К7 = 1, Go = 9.6, значит

G э1 =218.88

2.Время испарения СДЯВ

Толщина h слоя жидкости для СДЯВ, разлившихся на подстилающей поверхности, принимается равной 0,05 и по всей площади разлива.

d=0.017т/мэ (из табл.4),

К2 = 0,038 (из табл.4а),

м= 1.15(из табл.6),

К7=1 (из табл.4а при температуре воздуха 20°С) Т=0,019

- Эквивалентное количество вещества во вторичном облаке

К1= 0.95, К2 = 0,038, К3 = 3, К7 = 1 (из табл. 4а), К4 = 1.15

К5 = 0.08, h = 0.05 м, d = 0.017 т/м3

К6 = Т0,8 = lo,8 = 1 (Т - время испарения вещества), Go = 960 т, О2= 592-103

4. Глубина зоны заражения для первичного облака для   1  т СДЯВ при скорости ветра

v=2 м/с

Г=2.84км

5. Интерполированием находим зону заражения  для вторичного облака

Г2 = 5.35 + (7.2-5.35) /(5-3) - (57.359-3) - 11.246 км

6.	Полная глубина зоны заражения Г = Г1+ 0,5Г2
         Г = 2.84+ 0.5* 11.246 = 31.52 км

7.	 Предельно возможные значения глубины переноса воздушных
масс Fn = t*v Гn= 6*15 = 9 км.

8.	Площадь зоны возможного заражения 8в = 8,72 * 10-3Г2φ
СДЯВ Sві= 1.559-103

Площадь зоны фактического заражения 8ф = Кв Г2№'2Kg

СДЯВ 8ф = 334.085

9. Время подхода облака зараженного воздуха к границе объекта

t = х / v, где х = 0,5 км - расстояние от объекта до места аварии,

v =   1.5  км/ч - скорость переноса переднего фронта облака

зараженного воздуха, t = 0.333

Построим схему заражения. При скорости ветра по прогнозу больше 1 м/с зона заражения имеет вид сектора:

Точка «О» соответствует источнику заражения, угол ф = 90 , радиус окружности г равен глубине зоны заражения Г: г = Г = 31.52 км.

Инженерная обстановка

Инженерная обстановка - это состояние современной системы инженерного оборудования в городах, на промышленных и других объектах. Она включает многочисленные линии трубопроводов городского и промышленного водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газовые сети, электро кабеля, а также многочисленные здания и сооружения.

Инженерная обстановка выявляется с целью определения характера возможных разрушений, аварий и поражений на ОНХ при образовании очагов в Ч.С., вызванных не только ядерным оружием, но и обычными средствами, в том числе природного происхождения. Порядок выполнения работы по оценке инженерной обстановки включает несколько пунктов:

- подготовка плана ОНХ к работе,

- нанесение на план метеоусловий,

- нанесение по координатам места аварии,

- нанесения внешних границ зон поражения.

В метеоусловия включают: а - направление среднего ветра. V - скорость среднего ветра.

Н - высота, где скорость ветра принята за среднюю. Кпр - Коэффициент прозрачности, характеризующий атмосферу.

Основные исходные данные для оценки инженерной обстановки:

- мощность и вид взрыва,

- расстояние от центра предполагаемого взрыва до объекта.
Оценка инженерной обстановки  определяет степень разрушения зданий и сооружений, подземных коммуникаций, в связи, с чем делается вывод о целесообразности восстановления разрушенных зданий и сооружений.

Пожарная обстановка

Пожарная обстановка - это масштабы и плотность поражения пожарами населенных пунктов, объектов и прилегающих к ним лесных массивов, оказывающих влияние на работу ОНХ, жизнедеятельность населения, ведение спасательных и других работ.

Масштабы и плотность поражения зависят от количества, мощности и вида взрыва, времени, прошедшего с момента взрыва, характера застройки населенного пункта, степени его разрушения, пожарной безопасности производства метеоусловий. С точки зрения проведения СНАВР пожары классифицируются по 3 зонам:

- Зона отдельных пожаров (световой импульс от 100 до 800
кДж/м2), представляет собой районы, участки застройки, на
территории которых пожары возникают в отдельных зданиях
сооружениях.

- Зона сплошных пожаров (световой импульс от 800 до 2000
кДж/м2), территория, на которой возникают пожары на 50% всех
зданий и сооружений, а в течение 1 – 2 часов эти пожары
распространяются на большую часть зданий и ими охватывается 90%
зданий и сооружений.

- 3она горения и тления в завалах (световой импульс от 2000 кДж/м2) распространяется на всей территории зоны полных разрушений и на части зоны сильных разрушений. Характерны сильное задымление и продолжительное горение.

В оценку пожарной обстановки входит:

- спасение населения от очагов поражения и доставка их в
лечебные учреждения,

- тушение пожаров имеющимися средствами специальными подразделениями.

Под оценкой химической обстановки понимают определение масштаба и характера заражения ОВ и СДЯВ, анализ их влияния на деятельность объекта и населения.

Исходными данными для прогнозирования масштаба заражения СДЯВ является:

♦ тип ОВ, или СДЯВ,

- количество СДЯВ, выброшенных в атмосферу, и характер их разлива подстилающей поверхности.

- высота поддона, или обваловки складских емкостей,

- метеоусловия: t0C воздуха, скорость ветра на высоте 10м,
степень вертикальной устойчивости воздуха.

Оценка химической обстановки на ОНХ при аварии с выбросом СДЯВ включает:

- определение глубины зоны заражения,

- времени подхода облака СДЯВ к объекту,

♦ продолжительность действия СДЯВ,

- возможные потери,

- нанесение обстановки на План ОНХ.

ГЛАВА15

УСТОЙЧИВОСТЬ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Под   устойчивостью   работы   объектов	хозяйствования понимается способность объекта выпускать установленные виды продукции в объеме и номенклатуре, предусмотренных соответствующими планами  в  условиях ЧС, а также приспособленность этого объекта к восстановлению в случае повреждения. Мероприятия по обеспечению устойчивости работы объекта должны быть направлены на защиту рабочих и служащих от  последствий  ЧС;  они  тесно  связаны  с мероприятиями  по подготовке и проведению спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ в очагах поражения.

Для исследования подготовки объекта к защите от последствий ЧС, оценки физической устойчивости и разработки мероприятий привлекаются инженерно-технический персонал и работники штаба ГО объекта:

Общее руководство исследованиями осуществляет начальник ГО (директор) предприятия. Его приказом определяются рабочие группы для исследования и разработки мероприятий по повышению устойчивости работы объекта в условиях ЧС. Одновременно разрабатывается и утверждается план проведения  исследований. На промышленных объектах, как правило, создаются рабочие группы по исследованию устойчивости:

-	зданий и сооружений, старший группы заместитель директора по капитальному строительству (начальник ОКС)

-	коммунально-энергетических   сетей,   старший   группы  —главный энергетик;

-	станочного   и   технологического   оборудования,   старший группы - главный механик;

-	технологического    процесса,   старший    группы    главный технолог;

-	управления  производством, старший группы -  начальник производственного отдела;

-	материально-технического снабжения и транспорта, старший группы - заместитель директора по МТС (начальник отдел МТС).

Кроме того, создается группа штаба ГО объекта, в которую входят руководители основных служб объекта. Эти группы проводят всю расчетную работу по исследованию устойчивости работы объекта. В зависимости от особенностей объекта, его размеров и сложности производства число групп, их состав и задачи могут меняться. Конечная цель таких исследований — оценка устойчивости работы объекта в условиях ЧС и изыскание наиболее эффективных и экономически оправданных путей и способов ее повышения. На первом этапе исследования проводится анализ уязвимости промышленного объекта и оценка устойчивости его работы в условиях ЧС. На втором этапе — разрабатываются мероприятия по повышению устойчивости и заблаговременной подготовке объекта к восстановлению.

В дальнейшем по мере расширения и реконструкции объекта в разработанный план-график должны быть внесены соответствующие коррективы и дополнения, что естественно, потребует проведения дополнительных исследований и проработок. Таким образом, исследование устойчивости - это неодноразовое действие, а длительный, динамичный процесс, требующий постоянного внимания со стороны руководства, инженерно-технического персонала и штаба ГО объекта.

Исследование устойчивости начинается с изучения факторов, влияющих на устойчивость работы объекта в Ч.С.

15.1 Влияния факторов на устойчивость работы промышленных объектов

Современный типовой комплекс промышленного предприятия составляют здания и сооружения, в которых размещаются производственные цеха, станочное и технологическое оборудование; сооружения энергетического хозяйства, системы энергоснабжения; инженерные и топливные коммуникации; отдельно стоящие технологические установки; сеть внутреннего транспорта, системы связи и управления; складское хозяйство; различные здания и сооружения административного, бытового и хозяйственного предназначения.

Для всех промышленных объектов, независимо от профиля производства и назначения, характерны общие факторы, влияющие на подготовку объекта к работе в условиях ЧС. К этим факторам относятся: район расположения объекта; внутренняя планировка и застройка территории объекта; системы энергоснабжения; технологический процесс; производственные связи объекта; системы управления; подготовленность объекта к восстановлению производства и др.

Район расположения объекта

В районе расположения объекта проводится анализ топографического расположения   объекта:   характер   застройки территории,   окружающей   объект   (структура,   плотность,   тип застройки); наличие на этой территории предприятий, которые могут служить источниками возникновения вторичных факторов поражения (гидроузлы, объекты химической промышленности и др.);   естественные   условия   прилегающей   местности   (лесные массивы — источники возможных пожаров, рельеф местности); наличие дорог и т.д. Например, для предприятий, расположенных по берегам рек, ниже плотин, необходимо изучить возможность затопления, установить максимальные уровни затопления и время прихода волны прорыва.

Выясняются, метеорологические условия района: количество осадков, направление господствующих среднего и приземных ветров, а также характер грунта и глубина залегания подпочвенных вод.

Внутренняя планировка и застройка территории объекта

При изучении зданий и сооружений объекта дается характеристика зданиям основного  и  вспомогательного производства;  зданиям, которые не будут  участвовать   в производстве основной продукции в случае ЧС. Устанавливаются основные особенности их конструкции, указываются технические данные, необходимые для расчетов уязвимости  к воздействию ударной  волны,  светового  излучения  и  возможных вторичных факторов поражения. А именно: конструкция, этажность, длина и высота, вид  каркаса, стеновое   заполнение,   световые  проемы, кровля,      перекрытия; оценивается огнестойкость здания. Указывается   количество   рабочих   и   служащих,   одновременно находящихся в здании (наибольшая работающая смена), наличие встроенных в здание и вблизи расположенных убежищ.

При оценке внутренней  планировки   территории   объекта определяется влияние плотности и типа застройки на возможность возникновения и распространения пожаров, образования завалов входов в убежищах и проходов между зданиями. Особое внимание обращается на участки, где могут возникнуть вторичные факторы поражения. На территории объекта такими источниками являются: емкости с легковоспламеняющимися жидкостями и сильнодействующими ядовитыми веществами; склады взрывоопасных веществ и взрывоопасные технологические установки; технологические коммуникации, разрушение которых может вызвать пожары, взрывы и загазованность участка: склады легковоспламеняющихся материалов, аммиачные установки и др.

Технологический процесс

Изучение технологического процесса проводится с учетом специфики производства и изменений в производственном процессе на военное время (возможное изменение технологии, частичное прекращение производства, переключение на производство новой продукции и т.п.).

Исследуется способность существующего процесса производства в короткие сроки перейти на технологический процесс для выпуска новой продукции, дается характеристика станочного и технологического оборудования. Определяется уникальное и особо важное оборудование. Оценивается насыщенность производства аппаратурой автоматического управления и контрольно-измерительными приборами.

Исследуется возможность автономной работы отдельных станков, участков технологического процесса (станочных групп, конвейеров и т.д.) и цехов объекта. Это позволит в дальнейшем обосновано подойти к определению необходимых запасов деталей, узлов и оборудования, а в ряде случаев предусмотреть необходимость изменения в технологическом процессе в сторону его упрощения или повышения надежности наиболее уязвимых участков.

На предприятиях, связанных с применением значительных количеств сильнодействующих ядовитых и горючих веществ, устанавливается их количество; оцениваются токсические свойства, взрыво- и пожароопасность, надежность и безопасность их хранения. Определяется необходимый минимум запасов этих веществ,  который  может находиться  на территории  объекта,  и место хранения остальной части в загородной зоне.

При анализе технологического процесса тщательно изучаются возможности безаварийной остановки производства по сигналу «тревога».

Системы энергоснабжения

Особое внимание уделяется исследованию систем энергоснабжения. Определяется зависимость работы объекта от внешних источников энергоснабжения, характеризуются внутренние источники; подсчитывается необходимый минимум электроэнергии, газа, воды, пара, сжатого воздуха и других видов энергоснабжения на военное время. Исследуются энергетические сети и коммуникации: наземные, подземные, проложенные по эстакадам, в траншеях, по грунту, по стенам зданий. Изучается обеспеченность объекта автоматическими устройствами, позволяющими при необходимости (сигнал «тревога», аварии и др.) производить дистанционное отключение отдельных участков или всей системы данного вида энергоснабжения.

При рассмотрении системы водоснабжения обращается внимание на защиту сооружений и водозаборов на подземных источниках воды от радиоактивного, химического и бактериологического (биологического) заражения. Определяется надежность функционирования системы пожаротушения, возможность переключения систем водоснабжения с соблюдением санитарных правил.

Особое внимание уделяется изучению систем газоснабжения, поскольку газ из источника энергии может превратиться в весьма агрессивный вторичный    поражающий  фактор. Проверяется возможность автоматического отключения подачи газа на объект, в отдельные цеха и участки    производства, соблюдение    всех требований (инструкций, указаний и др.) по хранению и транспортировке газа.   Жесткие требования предъявляются надежности и безопасности     функционирования систем и источников снабжения сильнодействующими ядовитыми веществами, кислородом, взрывоопасными и горючими веществами.

Система управления

Исследование системы управления объектов производится на основе изучения состояния пунктов управления и узлов связи, надежности системы управления производством, надежности связи загородной зоной, расстановки сил, обеспечения руководства производственной деятельностью объекта во всех подразделениях предприятия. Определяются также источники пополнения рабочей силы, анализируются возможности взаимозаменяемости доводящего состава объекта. Особое внимание уделяется изучению надежности системы оповещения.

Система материально-технического снабжения

При анализе системы материально-технического снабжения дается краткая характеристика этой системы в обычных условиях и возможных изменений в связи с переходом на выпуск новой продукции; устанавливается зависимость производства от поставщиков; выявляются наиболее важные поставки сырья, деталей и комплектующих изделий, без которых производство не может продолжаться. Оцениваются имеющиеся и планируемые запасы (количество, номенклатура) и возможные сроки продолжения работы без поставок, целесообразно исследовать возможные способы пополнения запасов до нормы, надежность их хранения и подвоза. Рассматриваются вопросы реализации готовой продукции, а также способы ее хранения.

Подготовка объекта к восстановлению

Подготовка объекта к восстановлению производства определяется на основании изучения характера производства, сложности его оборудования, подготовленности персонала к восстановительным работам, запасов материалов, деталей и оборудования. Необходимо изучить также, возможности строительных и ремонтных подразделений предприятия, а также возможности обслуживающих объект строительных и монтажных организаций. Следует рассмотреть производственную, строительно-монтажную и проектную документацию для проведения восстановительных работ и определить способы ее хранения.

Непосредственно восстановление производства при поражении объекта не входит в задачу гражданской обороны. Вместе с тем готовность объекта возобновить выпуск продукции является важным показателем устойчивости его работы, что обусловливает необходимость заблаговременной подготовки.

Данные, полученные при анализе вышеперечисленных факторов, используются при определении физической устойчивости элементов объекта, выявлении уязвимых участков объекта и оценке устойчивости его работы.

15.2 Пути и способы повышения устойчивости промышленных объектов

Повышение устойчивости объекта будет, по существу, достигаться путем усиления наиболее слабых (уязвимых) элементов и участков объекта, для этого на каждом объекте заблаговременно на основе исследования планируется и проводится большой объем работ, включающих выполнение организационных и инженерно-технических мероприятий. Особенно важное значение имеет проведение инженерно-технических мероприятий.

Достижения современной науки и техники позволяют осуществлять такие решения, при которых предприятие будет устойчиво к воздействию на него даже весьма значительных избыточных давлений. Однако это связано с крупными затратами средств и материалов, которые могут быть оправданы только острой необходимостью защиты уникальных, особо важных элементов объекта.

К выработке мероприятий по повышению устойчивости надо подходить весьма обдуманно, всесторонне оценивая их техническую, хозяйственную и экономическую целесообразность. Мероприятия будут экономически обоснованы в том случае, если они максимально увязаны с задачами, решаемыми в мирное время с целью обеспечения безаварийной работы объекта, улучшения условий труда, совершенствования производственного процесса. Примерами таких решений могут служить: использование убежищ для народнохозяйственных целей и обслуживания населения; строительство подземных емкостей для горючих, ядовитых и агрессивных жидкостей и газов и пр. Особенно большое значение имеет разработка инженерно-технических мероприятий при новом строительстве,  так  как  в   процессе   проектирования   во   многих случаях можно добиться логического сочетания общих инженерных решений с защитными мероприятиями ГО, что снизит затраты на их реализацию. На существующих объектах мероприятия по повышению устойчивости их работы целесообразно проводить в процессе реконструкции или выполнения других ремонтно-строительных работ.

Основные мероприятия по повышению устойчивости работы промышленных объектов:

- защита рабочих и служащих от оружия массового поражения;

- повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов и совершенствование технологического процесса;

-повышение устойчивости материально-технического снабжения; повышение устойчивости управления объектом;

-	разработка   мероприятий    по    уменьшению    вероятности возникновения вторичных факторов поражения и ущерба от них;

-	подготовка к восстановлению производства после поражения объекта.

Разработка и осуществление мероприятий по повышению устойчивости работы объекта в большинстве случаев проводится в мирное время. Та часть работ, исполнение которых относится на военное время, планируется заблаговременно, а выполняется в условиях угрозы и после нападения противника.

При решении задач повышения устойчивости работы объекта, особое внимание обращается на обеспечение укрытия всех работающих людей в защитных сооружениях. В целях выполнения этой задачи разрабатывается план накопления и строительства необходимого количества защитных сооружений, которым предусматривается укрытие рабочих и служащих в быстровозводимых убежищах в случае недостатка убежищ, отвечающих современным требованиям. При организации работ по строительству быстровозводимых убежищ в условиях угрозы нападения противника используют имеющиеся на объекте строительные материалы.

Усиление прочности зданий, сооружений, оборудования и их конструкций связано с большими затратами. Поэтому повышение прочностных характеристик целесообразно в том случае, если:

-	отдельные   особо   важные   производственные   здания   и сооружения    значительно    слабее    других    и    их    прочность целесообразно довести до  общепринятого для данного предприятия предела устойчивости;

-необходимо сохранить некоторые важные участки (цеха), которые могут самостоятельно функционировать при выходе из строя остальных и обеспечат выпуск особо ценной продукции.

При проектировании и строительстве новых цехов повышение устойчивости может быть достигнуто применением для несущих конструкций высокопрочных и легких материалов (сталей повышенной прочности, алюминиевых сплавов). У каркасных зданий большой эффект достигается применением облегченных конструкций стенового заполнения и увеличением световых проемов путем использования стекла, легких панелей из пластиков и других легко разрушающихся материалов; эти материалы и панели разрушаясь уменьшают давление ударной волны на каркас сооружения, а обломки их приносят меньший ущерб оборудованию. Очень эффективным является способ применения поворачивающихся панелей, т.е. крепление легких панелей на шарнирах к каркасам колонн сооружений. При действии динамических    нагрузок    такие    панели    поворачиваются,    что конструкции сооружений.

При реконструкции существующих промышленных сооружений, так же как и при строительстве новых, следует применять облегченные между этажные перекрытия и лестничные марши, усиления их креплений к балкам; применять легкие, огнестойкие кровельные материалы. Обрушение этих конструкций и материалов принесет меньший вред оборудованию, чем тяжелые железобетонные перекрытия, кровельные и другие конструкции.

При угрозе нападения противника в наиболее ответственных сооружениях могут вводиться дополнительные опоры для уменьшения пролетов, усиливаться наиболее слабые узлы и отдельные элементы несущих конструкций. Отдельные элементы, например высокие сооружения (трубы, мачты, колонны, этажерки), закрепляются оттяжками, рассчитанными на нагрузки, создаваемые воздействием скоростного напора воздуха ударной волны ядерного взрыва. Устраиваются бетонные или металлические пояса, повышающие жесткость конструкции, и т. д.

Повышение устойчивости технологического и станочного оборудования

Это  мероприятие должно  быть  направлено  на обеспечение сохранности необходимого оборудования для выпуска продукции после применения противником оружия массового поражения.

Технологическое и станочное оборудование, измерительные и испытательные приборы, как правило, размещаются в производственных зданиях и поэтому несут ущерб не только от воздействия ударной волны ядерного взрыва, но и от обломков обрушивающихся элементов строительных конструкций и вторичных поражающих факторов. Надежно защитить все оборудование от воздействия ударной волны практически невозможно. Необходимо свести до минимума опасность разрушения и повреждения особо ценного и уникального оборудования, эталонных и некоторых видов контрольно-измерительных приборов.

Повышение устойчивости оборудования достигается путем усиления его наиболее слабых элементов, а также созданием запасов этих элементов отдельных узлов и деталей, материалов и инструментов для ремонта и восстановления поврежденного оборудования. При создании запасов оборудования, запасных частей и материалов учитывают существующие нормы и экономическую целесообразность их создания. Большое значение имеет прочное закрепление на фундаментах станков, установок и другого оборудования, имеющих большую высоту и малую площадь опоры; устройство растяжек и дополнительных опор повышает их устойчивость на опрокидывание. Нежелательно размещать приборы на незакрепленных подставках, тумбах, столах. Тяжелое оборудование размещают, как правило, на нижних этажах производственных зданий. Машины и агрегаты большой ценности рекомендуется размещать в зданиях, имеющих облегченные и труднозагораемые конструкции, обрушение которых не приведет к разрушению этого оборудования. Некоторые виды технологического оборудования размещают вне здания на открытой площадке территории объекта под навесами. Это исключит разрушение его обломками ограждающих конструкций.

Особо ценное и уникальное оборудование целесообразно размещать в заглубленных, подземных или специально построенных помещениях повышенной прочности, для его защиты в мирное время разрабатываются и при угрозе нападения противника готовятся специальные индивидуальные энергогасящие устройства: камеры, шатры, кожухи, зонты, шкафы, а также сетки, козырьки, которые устанавливаются над станками, приборами и другим технологическим оборудованием. При создании и применении этих устройств следует оценивать эффективность укрытия ими оборудования и исключить возможность их обрушения, срыва и т. п. (например, зонты и козырьки, изготовленные из сплошных листов, могут быть сорваны воздушным потоком). Так, закрепление блоков программных устройств к фундаментам и укрытие их съемными кожухами может повысить уровень устойчивости цеха №1 (по среднему разрушению) с 17 до 35 кПа.

При разработке новых видов оборудования рекомендуется создание более устойчивых образцов или элементов, технологического и станочного оборудования и приборов.

Повышение устойчивости технологического процесса

Насыщение современных технологических линий средствами автоматики, телемеханики, электронной и полупроводниковой техникой в значительной мере способствует совершенствованию технологических процессов, но в то же время делает эти процессы более уязвимыми к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва. Следовательно, одновременно с совершенствованием технологических процессов производства следует принимать необходимые меры и по повышению их устойчивости.

Необходимое условие надежности технологического процесса устойчивость системы управления и бесперебойное обеспечение всеми видами энергоснабжения. В случае выхода из строя автоматических систем управления предусматривается переход на ручное управление технологическим процессом в целом или отдельными его участками.

Повышение устойчивости технологического процесса достигается заблаговременной разработкой способов продолжения производства при выходе из строя отдельных станков, линий и даже отдельных цехов за счет перевода производства в другие цеха; размещением производства отдельных видов продукции в филиалах; путем замены вышедших из строя образцов оборудования другими, а также сокращением числа используемых типов станков и приборов.

Для случаев значительных разрушений предусматривают замену сложных технологических процессов более простыми с использованием сохранившихся    наиболее устойчивых типов оборудования и контрольно- измерительных приборов. В предвидении трудностей снабжения военного времени разрабатываются возможные изменения в технологии производства с целью замены наиболее дефицитных материалов, деталей и сырья на более доступные. Для данных ситуаций подготавливаются необходимые расчеты и изменения в технологии производства, в отдельных случаях допускается снижение качества выпускаемой продукции. Может возникнуть и такое положение, когда в связи с невозможностью получить необходимые материалы объект будет вынужден выпускать незавершенную продукцию с. ее доработкой на других предприятиях. Разрабатываются и внедряются процессы производства продукции без использования применявшихся ранее горючих и взрывоопасных материалов и ядовитых веществ.

На всех объектах разрабатываются способы безаварийной остановки производства по сигналу оповещения «Воздушная тревога», предусматривается отключение потребителей от источников энергии или поступления технологического сырья. Для этих целей в каждой смене промышленных объектов выделяют людей, которые должны отключать источники снабжения и технологические установки по сигналу оповещения «ВТ», Если по условиям технологического процесса остановить отдельные участки производства, агрегаты, печи и т. п. нельзя, то их переводят на пониженный режим работы.

Для наблюдения за работой этих элементов объекта, назначаются ответственные, которые по сигналу оповещения «ВТ» укрываются в подготовленные для них индивидуальные укрытия в непосредственной близости от рабочего места.

На некоторых предприятиях возможны значительные повреждения и разрушения технологического оборудования и отдельных участков производства, обусловленные непредвиденной остановкой работы цехов и объекта в целом. Следствием непредвиденной остановки могут быть взрывы котлов, разрушения турбин, замыкания в электросистемах,, затопления при повреждении водопроводных и канализационных систем, образование «козлов» в агрегатах и установках, работающих с расплавленным металлом, отравления сильнодействующими ядовитыми веществами и т. п. для предотвращения таких ситуаций необходимы: создание систем, обеспечивающих возможность безаварийной остановки работы объекта; разработка способов перевода особо опасных установок на специальный пониженный режим; быстрая остановка или нейтрализация особо опасных процессов и реакций; обеспечение представляющих опасность агрегатов дистанционными системами управления.

Повышение устойчивости систем энергоснабжения играет значительную роль в жизнедеятельности промышленных районов и объектов народного хозяйства. Примером тому может служить так называемая «авария века», которая произошла в энергосистемах США и Канады в 1965 г. Во время этой аварии на 14 ч прекратилась подача электроэнергии на территории площадью свыше 200 тыс. км, где проживает более 30 млн. человек. Авария парализовала северо-восточные районы США и юго-восточные районы Канады, г. Нью-Йорк. Прекратилась работа на предприятиях и в учреждениях, остановились наземные и подземные электропоезда, не работали аэропорты, телефон, радио и телевидение, не сработала даже система оповещения. Сотни тысяч людей оказались закрытыми в кабинах лифтов, кое-где возникли аварии, среди населения началась паника.

Повышение устойчивости системы энергоснабжения достигается проведением как общегородских, так и объектовых инженерно-технических мероприятий.

Создаются дублирующие источники электроэнергии, газа, воды и пара путем прокладки нескольких подводящих электро-, газо-, водо- и пароснабжающих коммуникаций и последующего их закольцовывания. Инженерные и энергетические коммуникации переносятся в подземные коллекторы, наиболее ответственные устройства (центральные диспетчерские распределительные пункты) размещаются в подвальных помещениях зданий или в специально построенных прочных сооружениях. На тех предприятиях, где укладка подводящих коммуникации в траншеях или тоннелях не представляется возможной, производится крепление трубопроводов к эстакадам, чтобы избежать их сдвига или сброса. Затем укрепляются сами эстакады путем установки уравновешивающих растяжек в местах поворотов и разветвлений, деревянные опоры заменяют на металлические и железобетонные.

- Для обеспечения проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ, а также производства в первое время после ядерного нападения (в случае вывода основных источников энергопитания) создается резерв автономных источников электро- и водоснабжения. Обычно это бывают передвижные электростанции и насосные агрегаты с автономными двигателями, например с двигателями внутреннего сгорания.

Устойчивость систем электроснабжения объекта повышается путем подключения его к нескольким источникам питания, удаленным один от другого на расстояние, исключающее возможность их одновременного поражения одним ядерным взрывом.

На объектах, имеющих тепловые электростанции, оборудуют приспособления для работы ТЭЦ на различных видах топлива, принимают меры по созданию запасов твердого и жидкого топлива, его укрытию и усилению конструкций хранилищ горючих материалов.

В сетях электроснабжения проводятся мероприятия по переводу воздушных линий электропередач на подземные, а линий, проложенных по стенам и перекрытиям зданий и сооружений, на линии, проложенные под полом первых этажей (в специальных каналах), При монтаже новых и реконструкции электрических сетей устанавливают автоматические выключатели, которые при коротких замыканиях и при образовании перенапряжении отключают поврежденные участки. Перенапряжения в линиях электропередач могут возникать в результате разрушений или повреждений отдельных элементов системы энергоснабжения объекта, а также при воздействии электромагнитных полей ядерного взрыва. Большое значение для повышения устойчивости работы объекта имеет надежное снабжение его водой. Прекращение подачи воды может привести к приостановлению производственного процесса и прекращению выпуска продукции даже тогда, когда объект народного хозяйства не будет разрушен при нападении противника. Водоснабжение объекта будет более устойчивым и надежным в том случае, если объект питается от нескольких систем или от двух-трех независимых водоисточников, удаленных друг от друга на безопасное расстояние. Гарантированное снабжение водой может быть обеспечено только от защищенного источника с автономным и тоже защищенным источником энергии. К таким источникам относятся артезианские и безнапорные скважины, которые присоединяются к общей системе водоснабжения объекта. При планировании мероприятий : необходимо учитывать, что дебит этих источников не полностью обеспечивает потребности производства и ведения спасательных и  неотложных аварийно-восстановительных работ. Для большей надежности и маневренности на случай аварии или ремонта на объектах создаются обводные линии и устраиваются перемычки, по которым подают воду в обход поврежденных участков, разрушенных зданий и сооружений. Пожарные гидранты и отключающие устройства размещаются на территории, которая не будет завалена в случае разрушений зданий и сооружений. Внедряются автоматические и полуавтоматические устройства, которые отключают поврежденные участки без нарушения работы остальной части сети. На объектах, потребляющих большое количество воды, применяется оборотное водоснабжение с повторным использованием воды для технических целей. Такая технология уменьшает общую потребность воды и, следовательно, повышает устойчивость водоснабжения объекта. Важное и сложное мероприятие защита воды от заражения. В городах и на объектах народного хозяйства вода, предназначенная для питья, очищается и обеззараживается на очистных устройствах, находящихся на водопроводных станциях. На очистных сооружениях предусматриваются дополнительные мероприятия по очистке воды, поступающей из зараженных водоемов, от радиоактивных и отравляющих веществ и бактериальных средств.

В населенных пунктах сельской местности широко распространены подземные источники воды (шахтные колодцы, родники и др.). В них могут проникнуть радиоактивные и отравляющие вещества и различного вида бактерии. Поэтому проводятся инженерные мероприятия по защите водозаборов на подземных источниках воды.

- Для обеспечения устойчивого и надежного снабжения предприятия газом предусматривается его подачи в газовую сеть объекта от газорегуляторных пунктов (газораздаточных станций). При проектировании, строительстве и реконструкции газовых сетей создаются закольцованные системы на каждом объекте народного хозяйства. На случай выхода из строя газорегуляторных пунктов и газораздаточных станций устанавливаются обводные линии (байпасы). Все узлы и линии газоснабжения располагаются, как правило, под землей, так как заглубление коммуникаций значительно уменьшает их поражение ударной волной ядерного взрыва и другими средствами нападения противника. Например, трубопроводы, проложенные над поверхностью земли на высоте 2-3 м, разрушаются при избыточном давлении во фронте ударной волны 50 кПа (0,5 кгс/см2 ), проложенные по земле при 130 кПа (1,3 кгс/см2) а заглубленные на 1-2 м при 600 1000 кПа (610 кгс/см.).

Кроме того, укрытие систем газоснабжения под землей значительно снижает возможность возникновения вторичных факторов поражения.

Для уменьшения пожарной опасности проводятся мероприятия, снижающие возможность утечки газа. На газопроводах устанавливаются автоматические запорные и переключающиеся устройства дистанционного управления, позволяющие отключать сети или переключать поток газа при разрыве труб непосредственно с диспетчерского пункта.

Инженерно-технические мероприятия по повышению устойчивости систем теплоснабжения решают путем защиты источников тепла и заглублением коммуникаций в грунт. Если на объекте предусматривается строительство котельной, ее целесообразно размещать в специальном отдельно стоящем сооружении. Здание котельной должно иметь облегченное перекрытие и легкое стеновое заполнение. При получении объектом тепла с городской теплоцентрали проводятся мероприятия по обеспечению устойчивости подводящих к объекту трубопроводов и имеющихся распределительных устройств.

Тепловая сеть строится, как правило, по кольцевой системе, трубы отопительной системы прокладываются в специальных каналах. Запорные и регулирующие приспособления размещаются в смотровых колодцах и по возможности на территории, не заваливаемой при разрушении зданий и сооружений. На тепловых сетях устанавливается запорно-регулирующая аппаратура (задвижки, вентили и др.), предназначенная для отключения поврежденных участков.

Мероприятия по повышению устойчивости системы канализации разрабатываются раздельно для ливневых, промышленных и хозяйственных (фекальных) стоков. На объекте оборудуется не менее двух выводов с подключением к городским канализационным коллекторам, а такие устраиваются выводы для аварийных сбросов неочищенных вод в прилегающие к объекту овраги и другие естественные и искусственные углубления, для сброса строят колодцы с аварийными задвижками и устанавливают их на объектовых коллекторах с интервалом 50 м и по возможности на не заваливаемой территории.

На объектах помимо систем электро-, водо-, газо- и теплоснабжения имеются системы энергообеспечения технологии производства. Например, сети и сооружения для подачи сжатого воздуха, кислорода, аммиака, хлора и других жидких и газообразных реактивов. Инженерно-технические мероприятия для этих систем разрабатывают главным образом с целью предупреждения возникновения вторичных факторов поражения. Управление производством, составляющее основу деятельности -начальника гражданской обороны объекта, должно быть непрерывным на всех этапах.

При разработке мероприятий по обеспечению устойчивого Управления производством предусматривается разделение всего персонала объекта в период угрозы и после нападения противника на две группы: работающая смена, находящаяся на территории объекта; смена, находящаяся в загородной зоне на отдыхе либо в пути между загородной зоной и объектом.

Создаются две-три группы управления (по числу смен), которые помимо руководства производством во время работы смен готовы принять на себя организацию и руководство проведением спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ.

Управление производством в мирное время осуществляется с использованием технических средств связи, контрольно-измерительных приборов, аппаратуры дистанционного управления, установленных в служебных помещениях, диспетчерских пунктах, административных и других зданиях. Как правило, эти средства управления не отличаются особой физической устойчивостью, так как размещаются в зданиях, не обладающих защитными свойствами. Они могут выйти из строя значительно быстрее, чем основные производственные сооружения, что приведет к потере управления производством и его нарушению.

Для обеспечения надежного управления деятельностью объекта в военное время в одном из убежищ оборудуется пункт управления, диспетчерские пункты и радиоузлы размещаются по возможности в наиболее прочных сооружениях и подвальных помещениях. Воздушные линии связи к важнейшим производственным участкам переводятся на подземно-кабельные. Устойчивость средств связи может быть повышена прокладкой вторых питающих фидеров на АТС и радиоузел объекта, подготовкой передвижных электростанций для зарядки аккумуляторов АТС и для питания радиоузла при отключении источников электроэнергии. При расширении сети подземных кабельных линий прокладываются двухпроводные линии связи, защищенные экранами от воздействия электромагнитного импульса ядерного взрыва, для большей надежности связи предусматриваются дублирующие средства связи. В районе рассредоточения рабочих и служащих также оборудуют пункт управления объекта. Между городским и загородным пунктами управления устанавливается надежная связь, которая поддерживается в постоянной готовности, для большинства объектов это будет телефонная связь через ближайшие узлы связи. Предусматривается ее дублирование с помощью радиосредств и подвижными средствами. Принимаются меры по обеспечению связи и со смежными предприятиями по кооперации.

Формирования обеспечивают штатными радиостанциями, устанавливают режим их работы. В каждом убежище предусматривают установку телефонного аппарата, приемника трансляционной сети и по возможности радиостанции.

Большое внимание уделяется разработке четкой системы приема сигналов оповещения гражданской обороны и доведения их до должностных лиц, формирований и персонала объекта, К организационным мероприятиям, повышающим устойчивость управления объекта, относится заблаговременная подготовка руководящих работников и ведущих специалистов к взаимозаменяемости. Для замены недостающих специалистов готовят людей из числа квалифицированных рабочих, хорошо знающих производство.

Особое значение имеет устойчивость производственных и хозяйственных связей по снабжению объекта всеми видами энергии, водой, паром, газом; по транспортным услугам; по поставкам сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий и др.

Если учесть, что большинство предприятий-поставщиков разбросано по территории страны и что уцелевшие после ядерного удара транспортные организации не сразу восстановят плановые перевозки в условиях разрушений, радиоактивного, химического и бактериологического (биологического) заражения, то можно предвидеть, что привычные производственные связи объекта будут скорее всего прерваны, а в ряде случаев надолго, для этих условий на объектах подготавливают варианты использования поставщиков, расположенных в пределах данного экономического или административного района. Изучается возможность изготовления особо дефицитных деталей на самом объекте.

При обосновании поставок необходимой продукции учитывают суточную   потребность   производства;   имеющиеся   переходящие запасы и потребность в их пополнении; кто поставляет сырье, топливо, комплектующие изделия, детали и т. д. в мирное время и кто может дублировать их поставку в военное время и др. Повышение устойчивости материально-технического снабжения объекта обеспечивается созданием запасов сырья, материалов, комплектующих изделий, оборудования и топлива. Запасы материалов необходимы не только для обеспечения производственного процесса, но и для восстановления объекта в случае его повреждения при воздействии средств поражения противника. Размеры неснижаемых запасов определяются для каждого объекта вышестоящей инстанцией и планирующими органами в зависимости от возможности их накопления, важности выпускаемой продукции, сроков возможного восстановления процесса производства продукции военного времени. Устойчиво работающее предприятие должно быть способно бесперебойно выпускать продукцию за счет имеющихся запасов до возобновления связей по поставкам или до получения необходимого от новых поставщиков. Поэтому очень важно обеспечить надежное сохранение их запасов.

Места размещения материально-технических резервов следует выбирать с таким расчетом чтобы они оказались не уничтоженными при ядерном взрыве. В то же время их целесообразно располагать возможно ближе к объекту. По своему характеру место размещения резервов представляет собой базу хранения запасов для производства продукции военного времени. На таких базах можно также создавать заказы материалов, приборов и аппаратуры, которые будут необходимы для восстановления технологического оборудования и наиболее уязвимых автоматических линий. Надежная защита резервов обеспечивается, где это возможно размещением их под землей, в приспособленных для этих целей отработанных горных выработках и естественных полостях. При определении мест хранения учитывается наличие на объекте транспортных средств и путей для быстрой и безопасной доставки различных материалов к местам их потребления на объекте.

Большое значение имеет своевременная и быстрая отправка готовой продукции потребителям. На некоторых объектах (нефтеперерабатывающих, химических и т. п.) скопление готовой продукции может превратиться в крайне опасный источник вторичных  факторов   поражения   и  создать  угрозу,   как  самому объекту, так и соседним предприятиям и жилому сектору. В случае (возможности отправки имеющейся продукции потребителям ее ввозят за пределы зоны возможных разрушений, например, на базу хранения в загородной зоне. При этом, как и для укрытия резервов, определяют способы и средства транспортировки, объемы хранилищ и условия хранения, а в случае необходимости и технологические мероприятия по нейтрализации действия агрессивных продуктов как на местах производства и хранения, так в процессе перевозок.

15.3 Мероприятия по уменьшению вероятности возникновения вторичных факторов поражении и ущерба от них

Решение этой проблемы достигается заблаговременным планированием и проведением профилактических мероприятий, ограничивающих или, по возможности, исключающих возникновение этих факторов поражения. Защита от вторичных факторов поражения должна проводиться одновременно с другими мероприятиями по повышению устойчивости и постоянно совершенствоваться в ходе работы объекта.

На объектах, связанных с выпуском и хранением горючих и сильнодействующих       ядовитых веществ, такие планы разрабатываются и на мирное время. В них учитываются характер и масштабы   возможных   аварий, определяются   мероприятия   по спасению  людей   и   материальных   ценностей,   пути   и   способы ликвидации, и порядок действий специализированных пожарных и спасательных команд. Однако, как указывалось выше, масштабы воздействия   вторичных  факторов   поражения   ядерного   взрыва могут во много раз превосходить аварии мирного времени, а силы и средства для ликвидации очагов в военное время могут оказаться ограниченными. Вот почему мероприятия по уменьшению ущерба от  вторичных  факторов   поражения  должны  разрабатываться   с учетом, как характера производства, так и масштабов возможных (прогностических) вариантов разрушений, аварий и мест   их вероятного возникновения в условиях войны. После выявления возможных источников    возникновения вторичных факторов принимаются все меры к тому, чтобы предотвратить возникновение и распространение их опасного воздействия    на   объект    и окружающие районы или ограничить это воздействие до минимума.

На объектах,   технологический   процесс которых   связан с применением пожароопасных, взрывоопасных	сильнодействующих ядовитых веществ, устанавливается необходимый минимум их запасов. Хранение таких веществ на территории предприятия организуется в защищенных хранилищах; лишние запасы вывозят в загородную зону. Определяют возможность сокращения или отказа от применения в производстве сильнодействующих ядовитых и горючих веществ и перехода на их заменители. Например, для промывки деталей вместо керосина или бензина может быть применен водный раствор хромпика или другие растворы, которые обеспечивают необходимое качество промывки. Если перейти на заменители,разрабатываются способы нейтрализации особо опасных веществ.

Для сокращения возможного ущерба на действующих предприятиях емкости, в которых содержатся горючие и сильнодействующие ядовитые вещества, размещают в заглубленных помещениях, обваловывают резервуары, устраивают от них специальные отводы в более низкие участки местности (овраги, лощины и др.)- При обваловывании сооружений высота вала рассчитывается на удержание полного объема жидкости, которая может вытекать при разрушении емкости.

Немаловажное значение, как уже отмечалось раньше, имеет применение автоматических и других устройств для отключения систем, разрушение которых может вызвать вторичные факторы поражения; заглубление в грунт технологических коммуникаций; обеспечение надежной герметизации стыков и соединений в транспортирующих трубопроводах; оборудование плотно закрывающимися крышками всех аппаратов и емкостей с легковоспламеняющимися и сильнодействующими ядовитыми веществами. Быстрому отключению потребителей от источников энергии и поступления технологического сырья могут способствовать разработка и оснащение объектов системами и устройствами, срабатывающими в результате воздействия гамма излучения, светового излучения или электромагнитного импульса ядерного взрыва, достигающих объекта раньше воздушной ударной волны. Противопожарные мероприятия по защите объектов от действия ядерного оружия направлены: на создание условий, обеспечивающих сведение до минимума возможности возникновения пожаров, которые могут быть вызваны прямым  действием светового излучения, и от воспламенении, вызванных действием ударной волны; на ограничение распространения и создание необходимых условий для ликвидации пожаров.

Защите от светового излучения подлежат: в первую очередь сгораемые кровли; поверхности наружных стен деревянных зданий; открытые элементы (стропила, фермы, балки и др.) чердачных и бесчердачных покрытий; деревянные стены, потолки, марши и лестничные клетки. Технические способы защиты окраска сгораемых элементов огнезащитной краской серебристого цвета (марки ХЗМ), перхлорвиниловыми (типа ПХВО), силикатными и др.; покрытие известковой смесью (62% гашеной извести, 32 % воды и 6 % поваренной соли), суперфосфатной смесью (65 % суперфосфата и 35 % воды) или обмазка глиной в 1-2,5 мм. Защита от проникновения светового излучения внутрь помещений: окраска стекол известковой или меловой побелкой (3 50-500 г/м ), закрашенное одинарное стекло может отразить до 80 % падающих на него световых лучей; закрытие окон ставнями, щитами или наружными козырьками под углом 45; применение жалюзей, теплоотражающих штор, шерстяных занавесей, пропитанных огнезащитными составами, и т. п. Необходимо убрать сгораемые материалы и изделия (портьеры, занавески, скатерти, дорожки, бумагу и др.) с мест, где они могут подвергнуться прямому воздействию светового излучения.

Для предотвращения возникновения и распространения начавшихся пожаров большое значение имеет разборка малоценных сгораемых строений (сараев, заборов), очистка территории объекта от разбросанных легко возгораемых материалов. Английские и американские специалисты (испытания в штате Невада) считают, что только хорошее состояние территории объекта в случае применения крупнокалиберных боеприпасов может уменьшить более чем на 20 % .число пожаров, возникающих от светового излучения. Пиломатериалы желательно размещать под навесами. Другие горючие изделия накрывают огнестойкими и окрашенными в светлые тона материалами.

На непрерывных технологических линиях, кроме перечисленных мероприятий, могут быть установлены водяные завесы, отсекающие участки, в которых возникло пламя, от остальной магистрали. Все процессы измельчения пыли из твердых веществ органического и неорганического происхождения выполнять с увлажнением.

При реконструкции и строительстве новых объектов предусматриваются противопожарные разрывы, условия для маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров, сооружение специальных противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов. Для предотвращения пожаров в зданиях и сооружениях применяются огнестойкие конструкции, огнезащитная обработка сгораемых элементов, а также специальные противопожарные преграды. Например, крупные здания делят на секции с несгораемыми стенами брандмауэрами.

В хранилищах взрывоопасных веществ (сжатых газов, летучих жидкостей, генераторах ацетилена и др.) устанавливают устройства, локализующие разрушительный эффект взрыва, а именно: вышибные панели, самооткрывающиеся окна и фрамуги, различного рода клапаны-отсекатели. Например, клапаны-отсекатели, преграждающие доступ из скважин газа (нефти) при разрушении оголовков скважин ударной полной, отключавшие системы подачи воды, газа при изменении давления в трубопроводах, и т. д. В помещениях, где возможно заражение воздуха СДЯВ, устанавливаются автоматические устройства нейтрализации, которые при определенной концентрации ядовитых веществ начинают разбрызгивать жидкости, нейтрализующие эти вещества.

При расположении вблизи объекта промышленных предприятий, связанных с производством или хранением горючих материалов и СДЯВ, планируют мероприятия по предотвращению распространения пожаров на территорию объекта и защите от паров сильнодействующих ядовитых веществ.

Для защиты объекта или отдельных его цехов в зоне возможного подтопления могут строиться дамбы. Такое строительство обычно планируется в общегородском масштабе. Таким образом, в каждом конкретном случае проектирования проводят анализ возможного ущерба от вторичных факторов поражения и стремятся до минимума снизить ущерб, который они могут причинить объекту. Мероприятия, проводимые на объекте при угрозе нападения противника, направлены на максимальное снижение возможных потерь и разрушений.

На предприятиях, которые переходят на выпуск оборонной продукции, осваивается новая технология производства. В некоторых случаях это будет связано с установкой нового оборудования,   с   новой   организацией   труда,   переоснасткой   и наладкой станочного парка.

В первую очередь на объекте обеспечивается надежная защита наибольшей работающей смены от всех видов оружия массового поражения. Такая защита может быть обеспечена только укрытием убежищах. В случае, когда их не хватает для укрытия рабочей смены, строят быстровозводимые убежища с упрощенным оборудованием. Личный состав объекта и члены их семей обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Производят перерасчет по сменам остающихся рабочих и служащих в соответствии с новым технологическим процессом. При определении продолжительности рабочего дня и составлении скользящего графика работы смен учитывают реальные потребности производства, чтобы исключить возможность скопления на территории объекта большего количества людей, чем позволяет вместимость имеющихся убежищ. Объект переводится на минимально необходимое потребление электрической энергией, газа, пара воды и топлива. Проверяются готовность к безаварийной остановке производства, способы сокращения или полного прекращения подачи горючих, ядовитых и взрывоопасных смесей. Административный аппарат, отделы, лаборатории, конструкторские бюро и другие подразделения, нахождение вторых на объекте в военное время не является особой необходимостью, эвакуирует в загородную зону и организуют работу в ней. На объекте остается только тот инженерно-технический персонал и обслуживающие подразделения, которые «обходимы для обеспечения производственной деятельности работающей смены и руководства всем предприятием. С территории объекта вывозят в укрытие особо важные материальные ценности и документацию.

Вводится в действие круглосуточная система управления объектов и всеми его подразделениями непосредственно на объекте и в загородной зоне. По указанию начальника ГО (директора) объекта руководящий состав занимает свои места на пунктах управления (на территории объекта и загородном). В зависимости от обстановки начальник ГО объекта может находиться на территории объекта или в загородной зоне. В последнем случае руководство производственной деятельностью осуществляет главный инженер. Устанавливается оперативное дежурство. Проверяется наличие и исправность оборудования на пунктах управления ГО объекта и развертываются все средства связи.

Проводятся мероприятия по светомаскировке объекта. Маскируются по возможности огни доменных печей, мартенов, печей обжига и других агрегатов, резко сокращается наружное освещение объекта. Светильники снабжаются светомаскировочными приспособлениями, исключающими излучение света вверх. Над входами в убежище, медицинские учреждения и другие сооружения устанавливаются специальные световые указатели. Окна зданий с наступлением темноты закрываются ставнями и шторами. Рекомендуется применять лампы с глубокими отражателями или лампы синего света. Фары автомашин, электровозов и других транспортных средств оборудуются приспособлениями, уменьшающими силу света и направляющими его только горизонтально. Предусматривается возможность    выключения    внутреннего    освещения    с    пульта управления диспетчера.

На предприятиях,  которые    переходят   на   выпуск    новой продукции,     организуется  дополнительная профессионально-техническая    подготовка    рабочих и инженерно-технических  работников  с   целью  быстрейшего  освоения новой технологии  производства. для безаварийной остановки работы объекта по сигналу оповещения «Воздушная тревога» разрабатывается или корректируется график остановки производства, а там, где производственный процесс по технологическим условиям остановить нельзя, график перехода на режим работы по сигналу  оповещения «ВТ», который предусматривает пониженный технологический режим работы с максимально возможным  уменьшением температуры, давления и т.д.

15.4 Подготовка к восстановлению производства после поражения объекта

Готовность объекта в короткие сроки возобновить выпуск продукции важный показатель устойчивости его работы. Чем выше эта готовность, тем скорее может быть возобновлено производство продукции после поражения объекта, тем устойчивее и надежнее оценивается его работа в военное время. В результате ядерного удара противника объект может получить полную, сильную, среднюю или слабую степень разрушения. При получении объектом    полных    или    сильных   разрушений   вряд  ли   будет целесообразно вновь налаживать производство в условиях ведения войны. При получении же объектом слабых или средних разрушений восстановление производства еще в ходе войны вполне реально. К восстановлению производства после таких разрушений объект и его персонал готовят заблаговременно.

Как правило, планы и проекты восстановления производства разрабатываются в двух вариантах на случай получения объектом слабых и средних разрушений, для этих условий определяются характер и объем первоочередных восстановительных работ.

В расчетах по восстановлению зданий и сооружений указываются характер разрушения (повреждения), перечень и общий объем восстановительных работ (стоимость, трудоемкость, сроки восстановления); потребности рабочей силы, привлекаемые строительные подразделения объекта и обслуживающие объект организации; потребности в материалах (на энергообъектах потребность в оборудовании), машинах и механизмах и др. В расчетах на ремонт оборудования указываются: вид оборудования и его количество, перечень ремонтно-восстановительных работ и их стоимость, необходимая рабочая сила, материалы и запчасти, сроки восстановления.

При разработке планов и проектов восстановления, а также расчете сил и средств необходимо исходить из того, что восстановление объекта может носить временный характер. В основу планов и проектов закладывается требование как можно скорее возобновить выпуск продукции. Поэтому в проектах восстановления допустимы (в разумных пределах) отступления от принятых строительных, технических и иных норм до размещения отдельных элементов во временных облегченных сооружениях, под легкими навесами и даже на открытом воздухе. Для сокращения сроков восстановления применяются упрощенные строительные конструкции, временные и в том числе надувные сооружения с максимальным использованием сохранившихся элементов, деталей и узлов.

При определении времени на проведение восстановительных работ учитывается возможность радиоактивного заражения территории объекта, а при применении химического оружия и застой отравляющих веществ. Все это может отодвинуть сроки начала работ и снизить их темпы.

Восстановление объекта возможно при сохранении разработанных проектов,      строительной и технической документации: планов, схем, инструкций, технических условий, руководств по эксплуатации и ремонту зданий и сооружений, технологических и энергетических линий, агрегатов, оборудования, приборов и др. Также требуется разработать и сохранить техническую документацию на производство продукции военного времени на предприятиях-дублерах или филиалах объекта, на изготовление продукции по упрощенной технологии, а также на технологию с использованием местных ресурсов сырья. Один из способов, обеспечивающих надежную сохранность такой документации, микрофильмирование и укрытие ее в безопасных местах.

Безусловно, что эти планы и проекты потребуют существенной корректировки, так как действительная картина разрушений будет отличаться от той, которая была заложена в проекте. В этой связи на объекте создают группу проектировщиков, которая разрабатывает указанную документацию. В случае разрушения объекта от ядерного удара противника по результатам установленных разрушений эта группа производит корректировку планов и проектов по восстановлению производства.

Литература

- ҚР Конституциясы  30.08.1996ж.

- 15 мамыр 2007 жылы шыққан ҚР Еңбек Клдексі

- «Еңбек кауіпсіздігі туралы Заң» 23.02.04

- «Өрт сөндіру кауіпсіздігі туралы Заң» 23.03.98

- «Қоршаған ортаны қорғау туралы» 15.06.97

- Макаров Г.В. и др. Макаров Г.В. Охрана  труда в химической промышленности. – М..1989-495с.

- Линецкий В.Д., Пряников Ж.И. Охрана  труда и техника безопасности и пожарная профилактика на предприятиях химической промышленности. – М.Химия, 1976 – 440с,

- Кушелев В.Л. Основы техники безопасности на предприятиях химической промышленности. – М.: Химия, 1977 – 232с,

- Кораблев В.П. Электробезопасность на предприятиях химической промышленности , М.Химия,-232с;

- Пряников В.И., Радионова А.И. Техника безопасности и промышленная санитария. Справочник для работников химической промышленности.

- Техника безопасности .-М.: Химия ,1978 -271с;

- Кац М.И., Билинкис Л.И, Медведева Б.С. Охрана труда в химической промышленности – М.: Химия, 1974 -312с;

- Охрана труда в машиностроении  / Под ред. Е. Юдина – М.- Машиностроение ,1976 – 335с;

- Злобинский В.И. Охрана труда в металлургии – М.Металлургия , 1976- 535с;

- Денисенко В.В. Сборник противопожарных норм и правил строительного проектирования- М.: Химия , 1975 – 144с;

- Иванов Е.Н. Технические средства тушения пожара на химических предприятиях. М.: Химия , 1976 – 136с;

- Эльтерман В.М. Вентиляции хим. производств – М.: Химия , 1972-540с;

- Сафонов Н.А. Спецодежда и спецобувь – М.: Химия,1976 -152с;

- Эльховский Н.Е. Предохранительные мембраны 2 –е тзд. М.: Химия, 1976 – 152с;

- Система технического обслуживания и ремонта оборудования предприятий химической промышленности , М. Химия НИИХЭИМ, 1976 – 248с;

- Веселов А.И., Метман Л.М. Автоматическая пожаровзрывозащита предприятий химической и нефтяной промышленности – М.: Химия, 1975 – 230с;

- Иванов Е.Н. Пожарная защита открытых технологический установок. Химия, 1975 -200с;

- Папаев С.Т. Охрана труда. – М.: 2003-400с;

- Пчелинцев В.А. и др. Охрана труда в строительстве. – М.: 1991-272с;

- Экология и безопасность жизнедеятельности / Под ред. Л.А. Муравья, М.: ЮНИТИ, 2000 – 447с;

- Зиньковский М.М. Техника безопасности и производственная санитария – М.: Металлургия , 1984- 232с;

- Фатыхов Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании , пищевых производствах в малом бизнесе и быту. – М., 2000-224с;

- Сулейменов А.Т.и др. Безопасность жизнедеятельности . – Шымкент 2000-156 с;

- Безопасность жизнедеятельности / Под ред. Э.А. Арустамова .- М., 1999-304с;

- Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности .- М: В. Шк., 2000-343с;

- Зотов Б.И.Безопасность жизнедеятельности на производстве.-М.,2004-432с;

- Медведев В.С. Охрана труда и противопожарная защита в химической промышленности. М.: Химия, 1989-288с;

- Конституция Республики Казахстан 30 августа 1996г.

- Закон Республики Казахстан об охране труда // В редакции Закона РК от22 января 1993.№1915 –ХП.

- Кодекс законов о труде РК// С изменениями и дополнениями – Астана: Казахстан, 2007.

- Постановление Верховного Совета Республики Казахстан о введении в действие Закона Республики Казахстан « Об охране труда» - Алма – Ата . 22 января 1993.

- Охрана труда // Нормативные требования, организация охраны труда на предприятиях, сертификация рабочих мест и производственных объектов, административная и уголовная ответственность . – М.: ПРИОР, 1997.

- Охрана труда на предприятиях РФ- М.: Управление персоналом, 1997.

- Алексеев С.В., Усенко В.Р. Гигиена труда. – М.: Медицина 1998.

- Артамонова В.Г., Шаталов Н.Н. Профессиональные болезни. –М.: Медицина, 1988.

- Реакции организма человека на воздействие опасных и вредных производственных факторов: Справочник в 2т. – М: Изд-во стандартов, 1990.

- Средства индивидуальной защиты работающих на производстве . Каталог – справочник / Под ред. В.Н.Ардасенова . –М: Профиздат , 1988.

- Охрана труда в вычислительных центрах / Под ред. М.Г. Сабирова .- М.: Машиностроение ,1990.

- Охрана труда и социальное обеспечение // журналы за 1990-1999 и последующие номера .

- Антипов В.В., Давидов В.Н., Тихончук В.С. Биологическое действие электромагнитных излучений микроволнового диапазона // Проблемы космической биологии , 1980-Т.40-221с;

- Белов С.В., Морозова Л.Л., Сивко В.П. Безопасность жизнедеятельности .- Ч.1.- М.:ВАСОТ,1992.

- Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности – наука о выживании в техносфере.- М.: ВИНИТИ. Обзорная информация . Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях, 1996, сер. ЕН, №1.

- Белов С.В. Техносфера : аспекты безопасности и экологичности . – М.: Вестник МГТУ . 1998, сер. ЕН , №1.

- Артомонова В.Г. и др. Профессиональные болезни. – М.: Медицина, 1988.

- Бесчастно М.В. Промышленные взрывы . Оценка и предупреждение. – М.: Химия, 1991.

- Водник В.И. Взрывозащита технологического оборудования. – М.: Химия , 1991.

- Справочная книга для проектирования электрического освещения / Под ред. Г.Н. Кнорринга . -  Л.: Энергия, 1976.

- Справочник проектировщика. Вентиляция и кондиционирование воздуха. – Стройиздат, 1978.

- Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами . – Л.: Гидрометеоиздат,11986.

- Охрана окружающей среды / С.В. Белов, Ф.А. Барбинова , А.Ф. Козьяков и др.// Под ред. С.В. Белова. – М.: Высшая школа, 1991.

- Боголепов И.И. Промышленная звукоизоляция. – Л.: Судостроение , 1986.

- Безопасность жизнедеятельности/ Н.Г. Занько, Г.А. Корсаков, К.Р. Малаян и др// Под ред. О.Н. Русака. – С. – П.: Изд. Петербургской  лесотехнической академии,1996.

- Донская Л.В. Учет физиологических факторов  при организации труда в торговле. – М.: Экономика, 1983.

- Метрологическое обеспечение безопасности труда/ Справочник под ред. И.Х. Сологяна . – М.: Стройиздат,1989.

- Дворянчиков Б.А. Стандартизация в области охраны труда . – М.: Стандарты,1990.

- Кайструков С.В. и др. Охрана труда в потребительской кооперации. – М.: Экономика, 1990.

- Куценко Г.И., Жашкова И.А. Основы гигиены труда в производственной санитарии. – М.: Высшая школа,1990.

- Козлов В.Ф. справочник радиационной безопасности. 4-е изд. – М.: Энергоатомиздат,1991.

- Русак О.Н. Введение в охрану труда. – Л.: изд-во Ленинград, лесотехнической академии,1982.

- Небел Б. Наука об окружающей среде. Как устроен мир. – Т.1: Пер. с англ. – М.: Мир,1993.

- Осокин В.В. и др. Охрана труда в торговле. – М.: Экономика ,1985.

- Хлопков В.В., Маслов А.А. Организация охраны труда // Практические рекомендации. – М.: Богородский печатник(П. Черноголовка МО), 1994.

- Борьба с шумом на производстве: Справочник / Е.Я. Юдин , Л.А. Борисов, И.В. Горенштейн и др.// Под ред. Е.Я. Юдина. – М.: Маштностроение, 1983.

- Закон « О безопасности и охране труда» от 28.02.2004 г.,№528.

- Безопасность жизнедеятельности. Конспект  лекций. 4.2/ П.Г. Белов, А.Ф. Козьяков, С.В. Белов и др.; Под ред. С.В.Белова. – М.: ВАСОТ,1993.

- Безопасность жизнедеятельности / Н.Г. Занько, Г.А. Корсаков, К.Р. Малаян и др. Под ред. О.Н. Русака. – С – П.: Изд-во Петербургской лесотехнической академии, 1996.

- Рамад Ф. Основы прикладной экологии: Пер. с франц. – Л.: гидрометеоиздат,1981.

- Реймерс Н.Ф. Надежда на выживание человечества . Концептуальная экология. М.: изд-во ИЦ « Россия молодая» - Экология,1992.

- Атаматюк В.Г., Ширшев Л.Г., Акимов Н.И. Гражданская оборона. – Высшая школа, 1986.

- Государственный доклад « О состояние окружающей природной среды Российской федерации в 1996 году». – М.: Государственный комитет РФ по охране окружающей среды , 1996.

- Проблемы безопасности при чрезвычайных ситуациях / Реферативный сборник ВИНИТИ. – М.: вып. 1-12, 1991. Вып. 1-6, 1992.

- Убежища гражданской обороны: Конструкции и расчет / В.А. Котляревский , В.И. Ганушкин , А.А. Костин и др.; под ред. В.А. Котляревского. – М.: Стройиздат, 1989.

- Охрана природы: Справочник 2 – е изд. – М.: Агропромиздат, 1987.

- Порфирьев Б.Н. Государственное управление в чрезвычайных ситуациях. – М.: Наука, 1991.

- Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. ОНД – 90. С. – П.: Министерство природопользования и охраны окружающей среды, 1992.

- Шариков Л.П. Охрана окружающей среды: Справочник. – Л.: Судостроение.

- Анализ безопасности на базе теории четких и нечетких множеств: Отчет по НИР/ МГТУ им. Н.Э. Баумана. ГР № 019. 700000006, инв. № 02970000003. М.,- 1996.

- Крышевич О.В., Перездчиков И.В. Модель управления опасностями системы человек – машина – среда / Вестник МГТУ. Сер. Машиностроение, 1998, №2 . с. 32-43.

- Мушик Э., Мюллер П. Методы принятия технических решений: пер. с нем. М.: Мир,1990.

- Перездчиков И.В., Крышевич О.В. Надежность технических систем и техногенный риск. Ч.1. Управление риском системы человек – машина – среда. М.: изд-во МГТУ им. Баумана , 1998.

- Охрана окружающей среды / С.В. Белов , Ф.А. Барбинов, А.Ф. Козьяков и др. под ред. С.В. Белова. – М.: Высшая школа, 1991.

- Закон РК « О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» , 1996.

- Белов С.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов. М.: Высшая школа, 1990.

- Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности. С. – П.,1996.

- Мальцев В.А. Методики оценки обстановки на промышленном предприятии при ЧС. Учебно – методическое пособие. М., 1993.

- Стихийные бедствия , аварии , катастрофы. Правила поведения и действия населения. Библиотечка журнала « Военные знания». М.,1996.

- Информационно – методический сборник материалов по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне. Изд. 2000-2006г. Учредитель МЧС РК.

- Саудабеков К.Е. и др. Безопасность жизнедеятельности и формирование здорового образа жизни. Алматы: КазГУ, 1999.

- Камерер Ю.Ю., Харкевич А.Е. Аварийные работы в очагах поражения. М.: Энергоатомиздат, 2000.

- Норма радиационной безопасности НРБ – 76/87 и основные санитарные правила ОСП – 72/87. М.6 Энергоатомиздат, 1998.

- Рябышев А.Н. Организация и проведение спасательных и других неотложных работ. Учебно – методическое пособие. АГЗ МЧС России. Новогорск , 1995.

- Экология и безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие: под ред.  Муравья Л.А. М., 2001.

- Макаров Г.В.Охрана труда в химической промышленности. М.: Химия, 1989.

- Дотто Л. Планета Земля в опасности. Пер. с англ. М.: Мир,1988.

- Об изучении дисциплины « Безопасность жизнедеятельности»   в вузах : Сб. приказов и инструкций Министерства образования России. Сб. образования, 2000.

- Тимофеева С.С. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. Иркутск: ИрГТУ.-2001.

- Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. – Ростов – на – Дону: Феникс,2004.

- Русак О.Н., К.Р. Малаян, Н.Г. Занько. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие / под ред. О.Н. Русака. – СПб.: Изд-во « Лань»,2002.