Ф.7.03-03

Тагай Г.Қ., Байназарова И.К.

Методические указания для выполнения лабораторных работ

по дисциплине «Компьютерные сети»

для студентов специальности 5В070300 «Информационные системы»

Шымкент, 2015

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. М. АУЕЗОВА

Кафедра «Информационные системы»

Тагай Г.Қ., Байназарова И.К.

Методические указания для выполнения лабораторных работ

по дисциплине «Компьютерные сети»

для студентов специальности 5В070300 «Информационные системы»

Форма обучения: очная

Шымкент, 2015

УДК 65.012 (075.8)

Составитель: Тагай Г.Қ., Байназарова И.К. Методические указания для выполнения лабораторных работ по дисциплине «Компьютерные сети». – Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауезова, 2015. – 76 с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Компьютерные сети» и включают в себя все необходимые сведения по выполнению тем лабораторных занятий курса.

Методические указания предназначены для студентов специальности 5В070300 «Информационные системы».

Методические указания содержат рекомендации к проведению лабораторных занятий; знания и умения, формируемые у студента; домашние задания и другие необходимые данные. Количество лабораторных занятий – 6. Указаны список используемой литературы и номера задач, предназначенных для домашних заданий.

Рецензенты:

к.т.н., доцент Куракбаева С.Д. Кафедра «Информационные системы»

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Информационные системы» (протокол №   1   от  «  27  »   08    2015г.) и методической комиссией факультета Информационных технологий, телекоммуникаций и автоматизированных систем  (протокол №_1_ от «_27_» _08___ 2015г.).

Рекомендовано к изданию Методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова протокол №_     _ от «_    __» __   __ 2015г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова 2015г.

Ответственный за выпуск Байназарова И.К.

Содержание

| Введение……………………………………………………………………. | 7 |
| --- | --- |
| Лабораторная работа №1 «Исследование топологии локальной вычислительной сети. Аппаратные и программные средства сети»………………………………………………………………………… | 8 |
| Лабораторная работа № 2 «Сетевые ресурсы Windows»………………. | 17 |
| Лабораторная работа № 3 «Установка сетевого адаптера. Параметры настройки.» ………………………………………………………………... | 20 |
| Лабораторная работа № 4,5 «Назначение прав доступа. Копирование информации по сети », «Установка паролей »………………………..… | 26 |
| Лабораторная работа № 6 « Разделение ресурсов устройств (принтера и CD ROM). Распечатка документов........................................................... | 43 |
| Лабораторная работа № 7 «Передача сообщений по сети»…………… | 48 |
| Лабораторная работа № 8 «Изучение работы сетевых утилит»……… | 61 |
| Лабораторная работа № 9 « Исследование сетевых протоколов»………………………………………………………………… | 66 |
| Список использованной литературы…………………………………….. | 73 |

ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина «Компьютерные сети» является частью базовых дисциплин, изучающих аспекты информационных технологий, которые широко внедряются в научные и технические сферы для создания систем автоматизированного управления предприятиями народного хозяйства.

В результате развития методов взаимодействия с вычислительными машинами и наиболее эффективного использования их возможностей появились вычислительные системы и сети, практически изменившие характер автоматических систем сбора, обработки, хранения и передачи информации. Создание этих систем знаменует качественный скачок в развитии и применении вычислительной техники, электронных библиотек и технике связи. Вычислительные системы и сети существенно влияют не только на развитие науки, но и позволяют поднять на качественно новую ступень процессы, связанные с воспитанием, образованием, общением и другими социальными проблемами современного общества. Использование сетевой архитектуры в создании вычислительных центров коллективного пользования обеспечит возможность доступа многим пользователям к самым разнообразным информационно-вычислительным ресурсам. Сотни вычислительных машин объединяют в вычислительные сети.

Для анализа и синтеза таких сложных вычислительных систем есть только один путь - расчленение их на разнообразные элементы и исследование множества структур их взаимодействия. Эти проблемы отражаются в новом научно-техническом направлении — архитектуре вычислительных систем.

Целью лабораторного практикума является приобретение практических навыков работы в вычислительных сетях, освоение инженерных навыков организации компьютерных сетей, выбора компонентов сети, конфигурации сети, ознакомление с методами доступа к средам передачи информации.

Данная работа полезна для студентов, изучающих программирование и информатику, а также для лиц, интересующихся проблемами создания вычислительных сетей.

Лабораторный практикум включает девять лабораторных работ, контрольные вопросы. Лабораторный практикум не содержит заданий (вариантов), так как специфика дисциплины предусматривает изучение стандартных видов работ в сети, последовательного прохождения каждого этапа работы с демонстрацией шагов на персональных компьютерах, объединенных в сеть. Методы работы в сети носят общий и целостный характер и не предусматривают индивидуализации заданий.

Лабораторная работа №1  «Исследование топологии локальной вычислительной сети. Аппаратные и программные средства сети»

Цель работы: приобретение практических навыков в организации локальной вычислительной сети (ЛВС). Ознакомление с топологией соединения узлов сети и методами доступа к среде передачи. (5 часов)

Технические средства для лабораторной работы: персональные компьютеры.

Краткие теоретические сведения

Компьютерная сеть - это совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих информационный обмен между компьютерами и соединенных линиями связи. Линии связи образованы тремя видами кабелей, сетевыми адаптерами и другим коммуникационным оборудованием. Простейшая сеть образуется при временном соединении двух компьютеров через последовательные (СОМ) или параллельные (LTP) порты с помощью специальных кабелей, называемых нуль-модемами [1]. Такое соединение, называемое прямым соединением, может быть установлено и затем снято конечным пользователем. Прямое соединение используется в настоящее время в основном для пересылки файлов.

Объединение в стационарную сеть нескольких (от единиц до нескольких сотен) персональных компьютеров (ПК) осуществляется специалистами с помощью линий связей (кабелями) различного типа. Линия связи может быть проводной и безпроводной. Кабели подсоединяются к персональному компьютеру  через специальное устройство, называемое сетевой картой (сетевым адаптером). Сетевая карта вставляется в слот расширения на материнской плате компьютера.

Существуют различные виды сетевых адаптеров - ARCNet, Ethernet, Token Ring, которые отличаются производительностью (скоростью передачи данных) и соответственно стоимостью. Для сети с числом ПК до 50 обычно используются адаптеры класса Ethernet стандарта NE 2000. Компьютеры  соединяются кабелями и при этом образуют различную физическую топологию сети. Технические средства и топология сети в совокупности определяют надежность и скорость передачи информации, которая в настоящее время варьируется в пределах от 5 до 100 Мбит/с.

По территориальному размещению сети бывают локальные и распределенные. Сеть,  связывающая компьютеры, размещенные на ограниченной территории (комнате, здании, в соседних зданиях), и функционирующая на единых программных принципах, называется локальной вычислительной сетью (ЛВС) или в международной терминологии LAN (Local Аrеа Net)

Топология, методы доступа к среде

Каждая сетевая технология имеет характерную для нее топологию соединения узлов сети и метод доступа к среде передачи (media  access method). Различают физическую топологию, определяющую правила физических соединений узлов (прокладку реальных) и топологию, определяющую направления потоков данных между узлами сети [2]. Логическая и физическая топологии относительно независимы друг от друга. По организации линий связи между ПК различают физическую топологию : шина (bus), звезда (star), кольцо (run), дерево (tree), сетка или ячеистая топология (mesh).

Топология "Шина"

Компьютеры, подключенные к сети, часто называют узлами сети или рабочими станциями.

При топологии «шина» все компьютеры подключаются к одному коаксиальному кабелю. До недавнего времени была самой распространенной. На его концах должны быть расположены терминаторы. По такой топологии строятся 10 Мегабитные сети 10Ва5е-2 и 10Вазе-5. В данном случае 10Ваsе-2 и 10Вазе-5 означают варианты реализации  сетевого стандарта Ethernet. Где цифры 2 и 5 соответственно означают длину линии связи около 200 м (185) и 500 метров. Передаваемая информация может распространяться в обе стороны. Пассивная топология, строится на использовании одного общего канала связи и коллективного использования  в режиме разделения времени. Нарушение общего кабеля или любого из двух терминаторов приводит к выходу из строя участка сети между этими терминаторами (сегмент сети). Отключение любого из подключенных устройств на работу сети никакого влияния не оказывает. Неисправность канала связи выводит из строя всю сеть. Сеть, построенная по топологии «шина » показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Топология «Шина»

Все компьютеры в сети "слушают" несущую волну и не участвуют в передаче данных между соседними компьютерами.

Пропускная способность такой сети снижается с увеличением нагрузки или при увеличении числа узлов. Для соединения отдельных частей шины могут использоваться активные устройства - повторители (repeater) с внешним источником питания.

Данная сетевая топология наиболее удобна при поиске повреждений сетевых элементов: кабеля, сетевых адаптеров или разъемов. При добавлении новых устройств топология "звезда"  удобней по сравнению с топологией «общая шина».

Также можно принять во внимание что 100 и 1000 локальных подсетей строятся по топологии "Звезда".

Топология "Кольцо"

При построении сети по топологии «кольцо»  компьютеры в сети связаны по замкнутому кругу. Прокладка линий связи между рабочими станциями может оказаться довольно сложной и дорогостоящей, если они расположены не по кольцу, а, например, в линию. В качестве используемой передающей среды в сети используется витая пара или оптоволоконный кабель. Активная топология. Сообщения циркулируют по кругу, схема соединения показана на рисунке 2. Рабочая станция может передавать информацию другой рабочей станции только после того, как получит право на передачу (маркер), поэтому коллизии исключены. Если компьютер распознает данные, как принадлежащие ему, то копирует их себе во внутренний буфер. Информация передается по кольцу от одной рабочей станции к другой, как правило, в одном направлении. Поэтому при выходе из строя одного компьютера, если не принимать специальных мер выйдет из строя вся сеть. Топология «кольцо» удобная конфигурация для организации обратной связи – данные, сделав полный оборот, возвращаются к узлу – источнику. И этот узел может контролировать процесс доставки данных адресату [3].

Рисунок 2. Топология «Кольцо»

Время передачи сообщений возрастает пропорционально увеличению числа узлов в сети. Ограничений на диаметр кольца не существует, т.к. он определяется только расстоянием между узлами в сети.

В 100 Мбитных сетях топология «кольцо» не применяется, а используется топология "звезда".

Топология "Звезда"

Если  компьютеры соединяются друг с другом через объединительное устройство, которое называется концентратором или хабом (hub) и находится в центре, то такая сеть построена по топологии «звезда», смотри рисунок 3.

Рисунок 3. Топология «Звезда»

Все компьютеры подключаются к концентратору отдельными кабелями. Концентраторы могут быть как активные, так и пассивные. Если между устройством и концентратором происходит разрыв соединения, то вся остальная  сеть продолжает работать. Правда, если этим устройством был единственный сервер, то работа будет несколько затруднена. При выходе из строя концентратора сеть перестанет работать. Вся информация в такой сети передается через центральный концентратор.

В логической шине информация (кадр), передаваемая одним  узлом, одновременно доступна для всех узлов, подключенных к одному сегменту. Передачу считанных данных на вышестоящий уровень (LLC-подуровень) производит только тот узел (узлы), которому адресуется данный кадр.

Логическая шина реализуется на физической топологии шины, звезды, дерева, сетки. Метод доступа к среде передачи, разделяемой между всеми узлами сегмента, — вероятностный, основанный на прослушивании сигнала в шине (Ethernet), или детерминированный, основанный на определенной дисциплине передачи права доступа (ARCnet).

В логическом кольце информация передается последовательно от узла к узлу. Каждый узел принимает кадры только от предыдущего и посылает только последующему узлу по кольцу. Узел транслирует дальше по сети все кадры, а обрабатывает только адресуемые ему. Реализуется на физической топологии кольца или звезды с внутренним кольцом в концентраторе. Метод доступа — детерминированный. На логическом кольце строятся сети Token Ring и FDDI. Кроме приведенных выше топологий сетей широко применяются т. н. гибридные топологии: "звезда-шина", "звезда-кольцо", "звезда-звезда".

Классификация топологических элементов сетей

При построении больших сетей использование типовых структур порождает следующие ограничения:

- ограничения на длину связи между узлами;

- ограничения на количество узлов в сети;

- ограничения на интенсивность трафика.

Для разрешения этих проблем используются специальные структурообразующие элементы сети- повторители, концентраторы, мосты, коммутаторы, маршрутизаторы.

Узлы сети (nodes) — конечные устройства и промежуточные устройства, наделенные сетевыми адресами. К узлам сети относятся компьютеры с сетевым интерфейсом, выступающие в роли рабочих станций, серверов или в обеих ролях; сетевые периферийные устройства (принтеры, плоттеры, сканеры); сетевые телекоммуникационные устройства (модемные пулы, модемы коллективного использования); маршрутизаторы. Кабельный сегмент — отрезок кабеля или цепочка отрезков кабелей, электрически (оптически) соединенных друг с другом, обеспечивающие соединение двух или более узлов сети. Иногда применительно к коаксиальному кабелю так называют и отрезок кабеля, оконцованный разъемами, но мы будем пользоваться более широким вышеприведенным толкованием. Сегмент сети (или просто сегмент) — совокупность узлов сети, использующих общую (разделяемую) среду передачи. Применительно к технологии Ethernet это совокупность узлов, подключенных к одному коаксиальному кабельному сегменту, одному хабу (повторителю), а также к нескольким кабельным сегментам и/или хабам, связанным между собой повторителями. Применительно к Token Ring это одно кольцо.

Сеть (логическая) — совокупность узлов сети, имеющих единую систему адресации третьего уровня модели OSI. Примерами могут быть IPX-сеть, IP-сеть. Каждая сеть имеет свой собственный адрес, этими адресами оперируют маршрутизаторы для передачи пакетов между сетями. Сеть может быть разбита на подсети (subnet), но это чисто организационное разделение с адресацией на том же третьем уровне. Сеть может состоять из множества сегментов, причем один и тот же сегмент может входить в несколько разных сетей. Облако (cloud) — коммуникационная инфраструктура с однородными внешними интерфейсами, подробностями организации которой не интересуются. Примером облака может быть городская-междугородняя-международная телефонная сеть: в любом ее месте можно подключить телефонный аппарат и связаться с любым абонентом.

Аппаратные средства сети

По способу использования кабельных сегментов различают:

Двухточечные соединения (point-to-point connection) — между двумя (и только двумя!) узлами. Для таких соединений в основном используются симметричные электрические (витая пара) и оптические кабели.

Многоточечные соединения (multi point connection) — к одному кабельному сегменту подключается более двух узлов. Типичная среда передачи — несимметричный электрический кабель (коаксиальный кабель), возможно применение и других кабелей, в том числе и оптических. Соединение устройств отрезками кабеля друг за другом называется цепочечным (daisy chaining). Возможно подключение множества устройств и к одному отрезку кабеля — методом прокола (tap).

Связь между, конечными узлами, подключенными к различным кабельным и логическим сегментам, обеспечивается промежуточными системами — активными коммуникационными устройствами. Эти устройства имеют не менее двух портов (интерфейсов). По уровням модели OSI, которыми они пользуются, эти устройства классифицируются следующим образом: Повторитель (repeater) — самое простое коммуникационное устройство физического уровня. Используется для физического соединения различных сегментов кабеля локальной сети с целью увеличения общей длины сети. Информация из одного кабельного сегмента в другой передается побитно, анализ информации не производится. Повторитель позволяет преодолеть ограничения на длину линий связи за счет улучшения качества передаваемого сигнала – восстановления его мощности и амплитуды, улучшения фронтов [3]. Если повторитель имеет несколько портов и соединяет несколько физических сегментов, то его называют хабом.

Мост (bridge) — средство объединения сегментов сетей, обеспечивающее передачу кадров из одного сегмента в другой (другие). Мост делит разделяемую среду передачи сети на части, передавая информацию из одного сегмента в другой, если адрес компьютера назначения принадлежит другой подсети. Кадр, пришедший из одного сегмента, может быть передан (forwarding) в другой или отфильтрован (filtering). Тем самым мост изолирует трафик одной подсети от трафика другой, повышая производительность передачи данных в сети. Мосты уже устаревшее устройство сопряжения, которые выходят из употребления.

Решение о продвижении (передаче в другой сегмент) или фильтрации (игнорирование) кадра принимается на основании информации 2-го уровня: Коммутатор (switch) второго уровня (MAC и LLC) выполняет функции, аналогичные функциям мостов, но используется для сегментации—разбиении сетей на мелкие сегменты с целью повышения пропускной способности. Интеллектуальные коммутаторы используются для построения ВЛС (VLAN Virtual LAN, виртуальные локальные сети). В случае микро сегментации (к каждому порту подключается микросегмент, содержащий всего один узел) коммутатор должен передавать в другой порт (порты) каждый кадр, приняты каждым портом, что предъявляет высокие требования к его производительности.

Рисунок 4. Коммутатор

Маршрутизатор (router) работает на 3-м уровне и используется для передач пакетов между сетями. Маршрутизаторы ориентируются на конкретный протокольный стек (TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk); мультипротокольные маршрутизаторы могут обслуживать несколько протоколов. Согласно правилам используемого протокола, маршрутизатор в пересылаемых пакетах модифицирует некоторые поля заголовка 3-го уровня. Маршрутизатор -выполняет фильтрацию на основе информации 3-го уровня (и выше). В отличие от повторителей и мостов/коммутаторов, присутствие маршрутизатора известно узлам сетей, подключенных к его интерфейсам. Каждый  маршрутизатор имеет свой составной числовой  адрес, на этот адрес узлы посылают пакеты, предназначенные узлам других сетей. В этих адресах имеется поле номера сети, так что все компьютеры, у которых значения этого поля одинаково, принадлежат к одной подсети.

Рисунок 5. Маршрутизатор

Коммутатор третьего уровня (L3 switch) решает задачи, близкие задачами маршрутизаторов, и ряд других (построение виртуальных локальных сетей) с более высокой производительностью.

Рисунок 6. Коммутатор 3-го уровня

Коммутатор отличается от моста тем, что является своего рода коммуникационным мультипроцессором, так как каждый его порт оснащен специализированным процессором, который обрабатывает кадры по алгоритму моста независимо от процессоров других портов [3].  В настоящее время коммутаторы стали использоваться  и на 4-ом уровне - транспортном уровне модели открытых систем OSI.

Контроль достоверности передачи

При передаче данных по сложным распределенным сетям, имеющим линии связи, подверженные действиям помех, принимают ряд мер для обеспечения и контроль достоверности (отсутствия ошибок). Контроль достоверности передачи требует введения некоторой избыточности в передаваемую информацию. Избыточность может вводиться как на уровне отдельных передаваемых символов или их групп, так и на уровне передаваемых кадров. В избыточные поля передатчик помещает код, вычисляемый по определенным правилам из полезной информации. Приемник сравнивает этот код с тем значением, которое он вычислил сам. Несовпадение значений свидетельствует об искажении информации, совпадение — о высокой вероятности правильной передачи. Вероятность обнаружения ошибки зависит от схемы контроля и соотношения размеров информационного и контрольного полей. Самая ненадежная схема – контроль паритета (простейшая схема). Самая неэкономичная — дублирование информации. Самое надежное обнаружение дает CRC-контроль, который характеризуется определением четности передаваемых данных от отправителя и проверяемых на входе получателем. Между ними находится схема с вычислением контрольной суммы. Дублирование информации сводится к повторению одного и того же элемента дважды. Приемник проверяет совпадение копий. Копия иногда представляется в инверсном виде. Дублирование применяют лишь для отдельных коротких элементов кадра, для которых контроль другими способами по каким-либо причинам неудобен. Дублирование приводит к 100-процентным накладным расходам. Применяется, например, в байте состояния кадра Token Ring.

Основные разновидности методов доступа передачи данных в сети.

Методы доступа к среде передачи делятся на вероятностные и детерминированные. При вероятностном (probabilistic) методе доступа узел, желающий послать кадр в сеть, прослушивает линию. Если линия занята или обнаружена коллизия (столкновение сигналов от двух передатчиков), попытка передачи откладывается на некоторое время.

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) — множественный доступ с прослушиванием несущей и избежание коллизий. Узел, готовый послать кадр, прослушивает линию. При отсутствии несущей он посылает короткий сигнал запроса на передачу (RTS) и определенное время ожидает ответа (CTS) от адресата назначения. При отсутствии ответа (подразумевается возможность коллизии) попытка передачи откладывается, при получении ответа в линию посылается кадр. При запросе на широковещательную передачу (RTS содержит адрес 255) CTS не ожидается. Метод не позволяет полностью избежать коллизий, но они обрабатываются на вышестоящих уровнях протокола. Метод применяется в сети Apple LocalTalk, характерен простотой и низкой стоимостью цепей доступа.

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance) - множественный доступ с прослушиванием несущей и обнаружением коллизии. Узел, готовый послать кадр, прослушивает линию. При отсутствии несущей он начинает передачу кадра, одновременно контролируя состояние линии. При обнаружении коллизии передача прекращается, и повторная попытка откладывается па случайное время. Коллизии — нормальное, хотя и не очень частое явление для CSMA/CD. Их частота связана с количеством и активностью подключенных узлов. Нормально коллизии могут начинаться а определенном временном окне кадра, запоздалые коллизии сигнализируют об аппаратных неполадках в кабеле или узлах. Метод эффективнее, чем CSMA/CA, но требует более сложных и дорогих схем цепей доступа. Применяется во многих сетевых архитектурах: Ethernet, EtherTalk (реализация Ethernet фирмы Apple), G-Net, IBM PC Network, AT&T StarLAN.

Общий недостаток вероятностных методов доступа — неопределенное время прохождения кадра, резко возрастающее при увеличении нагрузки на сеть, что ограничивает его применение в системах реального времени.

При детерминированном (deterministic) методе узлы - получают доступ к среде в предопределенном порядке. Последовательность определяется контроллером сети, который может быть централизованным (его функции может выполнять, например, сервер) или/и распределенным (функции выполняются оборудованием всех узлов). Основные типы: доступ с передачей маркера (token passing), применяемый в сетях ARCnet, Token Ring, FDDI; поллинг (polling) — опрос готовности, применяемый в больших машинах (mainframes) и технологии 1 OOVG-AnyLAN. Основное преимущество метода — ограниченное время прохождения кадра, мало зависящее от нагрузки.

Сети с большой нагрузкой требуют более эффективных методов доступа. Один из способов повышения эффективности — перенос управления доступом от узлов в кабельные центры. При этом узел посылает кадр в коммуникационное устройство. Задача этого устройства — обеспечить прохождение кадра к адресату с оптимизацией общей производительности сети и обеспечением уровня качества обслуживания, требуемого конкретным приложением. Эта роль ложится на коммутаторы, маршрутизаторы, мосты и концентраторы.

Задание и порядок работы

1. Загрузить виртуальную лабораторную работу

2. По алгоритму заданному в виртуальной работе показать процедуру выбора топологии сети, необходимое оборудование.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение физической топологии сети?

2. Привести примеры топологий и схемы конфигураций сети9

3. Что определяет логическая топология сети?

4. Дайте определения устройств сети: узлы сети, кабельный сегмент, сегмент сети?

5. Для чего предназначены повторитель, мост, коммутатор (switch), маршрутизатор (router)?

6. Какими параметрами определяется качество сервиса сети?

7. Какая мера предусматривается для проверки достоверности передачи?

8. Дать определение режимов передачи данных: симплексный, полудуплексный, и т.п.

9. Дайте определение основных разновидностей методов доступа: CSMA/СЛ, CSMA/CD

Оформление отчетов

Лабораторные работы оформляются на листах формата А4 в виде принтерных распечаток.

В отчете по лабораторным работам должно содержаться:

- Титульный лист

- Наименование работы

- Цель работы

- Порядок соединения компьютеров в сеть по выбранной топологии

- Ответы на контрольные вопросы

- Список использованной литературы

Лабораторная работа № 2  «Сетевые ресурсы Windows»

Цель работы: Ознакомление и овладение практическими навыками управления и работы в сети с помощью Сетевого окружения и Проводника. (5 часов)

Краткие теоретические сведения

1. Использование Проводника

1.1. Обзор общих папок.

В папке «Сетевое окружение» находятся значки доступных компьютеров сети. Если рядом со значком компьютера находится знак «плюс», то это означает, что доступы некоторые общие ресурсы этого компьютера. Такими ресурсами могут быть папки, целые диски, дисководы, принтеры и т.д.

1.2. Совместное использование ресурсов компьютера.

Пользователь может отметить любую папку своего компьютера как общую, может присвоить этой папке сетевое имя и пароль, указать тип доступа к папке. Чтобы сделать папку общей необходимо выполнить:

1. 	В окне Проводника выделить нужную палку.

2.	Щелкнуть правой кнопкой мыши и на этой папке  выбрать, команду доступ из контекстного меню.

3. 	В  вкладе Доступ окна свойства,  выбрать  переключатель «Общий ресурс».

4. 	Ввести новое имя в поле «Сетевое имя»

5.	Можно ввести комментарии в текстовое поле «Заметки». Комментарий появляется на экране при отображении общих ресурсов в виде таблицы.

6.	Выбрать параметр «Тип доступа» к общим ресурсам.

Чтобы пользователи получили возможность только прочитать файлы н запустить программы, хранящиеся в данной палке, установить параметр «Только чтение». Чтобы пользователи получили возможность читать, изменять, перемещать, удалять, создавать файлы и запускать программы, установите параметр «Полный».

Чтобы уровень доступа зависел от того, какой пароль введет пользователь, установите параметр «Определяется паролем», при этом необходимо ввести два пароля - один для пользователей, которые будут иметь уровень доступа «Только чтение», другой - для пользователей с полным доступом. Чтобы все пользователи имели доступ не вводите пароль.

7.	Нажать кнопку ОК.

В окне проводника значок общей палки отличается от обычного значка папки изображением руки в нижней его части.

1.3. Отмена общего доступа к папке

1.	Выделите нужную папку.

2.	Щелкнуть правой кнопкой в появившемся контекстном меню выбрать команду Доступ.

3.	Выбрать переключатель «Локальный ресурс».

1.4. Создание сетевого диска

Чтобы создать сетевой диск необходимо:

1.	Выделить общую палку, для которой необходимо создать сетевой диск, в окне проводника иди сетевого окружения.

2. 	Щелкнуть по ней правой кнопкой мыши и в появившемся меню выбрать команду Подключить сетевой диск.

3.	По умолчанию Windows присваивается сетевому диску первую же доступную букву. Чтобы выбрать другую букву, выберите её из раскрывшегося списка.

4.	Чтобы связь между общей папкой и сетевым диском автоматически устанавливалось при регистрации пользователя в сети, установите флажок «Автоматически подключать при входе в систему»

5.	Нажмите ОК.

Чтобы удалить сетевой диск, связанный с какой-либо общей папкой, сделайте щелчок правой кнопкой мыши по этому диску в левой панели Проводника и в появившемся контекстном меню выберите команду Отключить.

1.5. Поиск компьютера и сети

Если пользователь знает имя нужного компьютера, он может быстро найти его в сети с помощью команды «Найти компьютер».

1.	Откройте меню Пуск и выберите команду Поиск, Компьютер или в окне Проводника выбрать команду Сервис, Найти, Компьютер.

2.	Введите имя компьютера, любое хотите найти в текстовое поле «Имя».

3.	Нажмите кнопку «Найти».

2 Использование сетевого окружения для просмотра общих ресурсов

После того, как вы установите Windows и подсоединитесь к сети, вы увидите на рабочем сети значок сетевого окружения. Вы можете открыть его и воспользоваться им для работы с общими ресурсами сети пользуясь всем тем, что описано выше. С помощью сетевого окружения, вы можете добраться до общих ресурсов любого компьютера сети, кроме своего собственного. Для работы с общими ресурсами сети используйте и Проводник и сетевое окружение, а затем решите, какой из них для вас более удобен.

Задания и порядок выполнения работы

1.	По пункту 1.1 определить, доступны ли всем пользователям какие-либо общие ресурсы вашего компьютера, подключенного в сеть. Перечислить эти ресурсы.

2.	По пункту 1.2. назначить доступ и сделать общими любые ресурсы вашего компьютера другим пользователям в сети (обязательно установить полный доступ всем пользователям сети к логическим дискам, дисководу, принтерам сетевым без введения пароля).

3.	По пункту 1.3. отменить общин доступ только к папкам вашего компьютера.

4. 	По пункту 1.4. подключить диски  определенному  сетевому   диску или каталогу. Чтобы уменьшить длину поиска путей, а также, чтобы не открывать множество окон, подключите каталог в качестве корневого. Затем отключите ненужные сетевые диски.

5. 	По пункту 1.5. найдите компьютеры; First, User 1, User 2,  User 3, User 4, User 5, User 6, User 7, User 8, User 9, User 10. Stl, St. Если в сети не найден какой либо из них, объясните почему не определяются.

6. 	По пункту 2. Поработайте в окне Сетевого окружения.

7.	Ознакомившись с «Проводником» и «Сетевым окружением» выберите для себя удобную из них и обоснуйте свой выбор достоинствам я и недостатками каждого приложения.

Контрольные вопросы

1. Для чего предназначена программа Проводник

2. Как  установить общий доступ к ресурсам компьютера

3. Технология создания сетевого диска

4. Для чего предназначена программа Сетевое окружение

Оформление отчетов

Лабораторные работы оформляются на листах формата А4 в виде принтерных распечаток.

В отчете по лабораторным работам должно содержаться:

- Титульный лист.

- Наименование работы.

- Цель работы.

- Порядок назначения сетевого диска.

- Назначение прав доступа.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Список использованной литературы.

По лабораторной работе показать процедуры работы по шагам с сетевыми ресурсами.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Установка сетевого адаптера. Параметры настройки

Цель работы: приобретение практических навыков установки сетевых адаптеров, конфигурирование сетевых карт  (5 часов)

Краткие теоретические сведения

Даже если вы никогда раньше не открывали системный блок компьютера процесс установки не вызовет у вас никаких затруднений,

1. Прежде чем открыть системный блок, отключите компьютер от сети.

2. Сняв крышку корпуса, найдите свободный слот PCI (или ISA), подключите сетевую карту - и основная работа по установке выполнена.

3. Установите на место крышку корпуса, вставьте шнур питания в розетку и включите компьютер. В зависимости от используемой ОС и сетевой карты процесс конфигурирования будет различным.

Конфигурирование сетевых карт.

Операционная среда Windows 95/98/Me/2000/XP

В Windows 95/98/Me/2000/XP включена функция Plug&Play, позволяющая системе автоматически распознавать вновь подключаемые устройства и инсталлировать необходимые драйверы. Это происходит, если подключаемый компонент сам поддерживает эту функцию, а в базе драйверов Windows содержится нужный драйвер. При установке неизвестного устройства Windows, предложит произвести его конфигурирование вручную.

В этом случае после включения компьютера и загрузки Windows 95 вы увидите окно, в котором будут предложены различные опции (варианты) установки.

Рисунок 7. Мастер установки оборудования

После выбора модели сетевой карты щелкните по кнопке ОК

Рисунок 8.Мастер обновления оборудования

В этом окне выбрана модель сетевой карты

После того как вы вставите в дисковод дискету производителя (полученную при покупке сетевой карты), Windows считает ее соответствующий драйвер.

После нажатия кнопки ОК начнется процесс инсталляции сетевой карты, а по завершении появится тестовое окно, вид которого зависит от конкретного изготовителя карты. В нашем примере показан сетевой адаптер Realtek RTL 8139(A/E)PCI Ethernet Fast.

Система Windows 95 обнаружила новое устройство, не может его идентифицировать и уточняет режим установки соответствующего драйвера.

Выберите опцию Драйвер изготовителя. Дискета с драйверами должна прилагаться к сетевой карте. Если она утеряна или неисправна, можно воспользоваться опцией Драйвер Microsoft из списка.

Многие сетевые платы совместимы с NE2000. Если оригинальные драйвера отсутствуют, попробуйте установить драйвер для МЕ2000-совместимых плат. После указанных действий мастер установки сообщит, что модель сетевой адаптера опознана.

Завершение инсталляции будет произведено автоматически.

Задание и порядок работы

Задания 1

- Показать процедуру установки сетевой карты в ОС Windows.

- Показать процедуру выбора модели сетевой платы.

Операционная среда Windows NT Server.

Поскольку Windows NT не поддерживает стандарт Plug&Play, конфигурирование сетевой карты приходится производить самостоятельно путем ручного ввода большинства параметров:

1. Вызовите Control Panel (Панель управления), щелкните по пиктограмме Net work (Сеть), выберите вкладку Adapters (Сетевая карта), щелкните по кнопке Add.

2. В окне Select Network Adapter (Выбор сетевой карты) вы увидите довольно объемный список драйверов, прилагаемых к Windows NT 4.0. Если ваша модель сетевой карты в списке отсутствует, щелкните по кнопке Have Disk

Рисунок 9. Мастер обновления оборудования

Выполнено считывание драйвера с дискеты и распознавание сетевой карты.

После завершения установки сетевой карты пользователь сможет увидеть параметры ее конфигурации.

Рисунок 10. Параметры  конфигурации сетевой карты

Тестирование сетевой карты позволяет сразу же выявить имеющиеся ошибки.

По завершении инсталляции Windows снова откроет окно Network, в котором появилась новая строка с названием установленной карты.

Инсталляция сетевых карт завершена, можно начинать работу.

Рисунок 11. Окно свойств подключения по локальной сети

После того как вы закроете окно Network, щелкнув по кнопке Close (Закрыть), Windows автоматически активизирует следующее окно. Закройте его, щелкнув по кнопке Cancel (Отмена).

Рисунок 12. Окно мастера

Затем Windows выведет окно с предупреждением о том, что еще не инсталлированы протоколы. Выйдите из него, щелкнув по кнопке Cancel.

Задания 2

- Показать процедуру конфигурирования сетевой карты Win NT.

Сетевые протоколы. Задачей этих протоколов является обеспечение устойчивого взаимодействия между устройствами в сети. При этом для различных целей используются разные протоколы.

Протокол NetBEUI NetBEUI представляет собой простой протокол, интегрированный в Windows 95/98 и Windows NT. Его рекомендуется использовать в небольших сетях, поскольку сложные конфигурации он не поддерживает.

Протокол IPX/SPX IPX/SPX является разработкой фирмы Novell и позволяет добиваться наивысшей пропускной способности ЛВС.

Протокол TCP/IP TCP/IP - основной рабочий протокол ОС UNIX и сети Internet. Будучи не столько производительным, как IPX/SPX, он необходим при работе в Internet или в intranet Для сферы малого бизнеса (с небольшим количеством рабочих станций) в одинаковой степеш подходят все три протокола. Но будущее все-таки принадлежит протоколу TCP/IP, уже рассматриваемому как стандарт сетевого протокола, так как по выполняемым функциям соответствует эталонной модели OSI [2].

Любой ПК физически подключается к сети при помощи платы сетевого адаптера (СА). Однако если даже сетевой адаптер подключен к компьютеру, операционная система (ОС) не сможет с ним взаимодействовать, пока не будет установлен и правильно сконфигурирован драйвер этого устройства. Драйвер сетевого адаптера - это программа, которая обеспечивает связь между сетевым адаптером и сетевой ОС.

В большинстве случаев определение параметров сетевого адаптера и его настройку Windows выполняет автоматически, используя технологию Plug and Play. В комплект Windows входит набор драйверов, которые поддерживают как СА известных производителей, так и СА стандарта NDIS 3.1 (Network Device Interface Specification). Если программа установки Windows не смогла сама установить  СА  или неправильно определила его тип,  то это можно выполнить вручную.

Рисунок 13. Конфигурация сети

В данной лабораторной работе предполагается, что установка сетевого адаптера и подключение его драйвера уже выполнено.

Внимание!!! На всех этапах выполнения лабораторной работы и настройки сетевой конфигурации удаление драйверов сетевых адаптеров категорически запрещается !!!

В этом случае окно панели управления сетью будет иметь вид, приведенный на рисунке.

Следует отметить, что при инсталляции драйвера сетевого адаптера Windows сама автоматически генерирует набор нужных сетевых компонентов. Однако не исключено, что такая конфигурация будет для вашей сети либо неработоспособной, либо, наоборот, содержать излишние компоненты. Поэтому необходимо иметь представление о возможностях, которые предоставляет Window по добавлению, удалению и настройке сетевых компонентов.

Контрольные вопросы

1. Что является сетевыми ресурсами компьютера

2. Технология установки сетевого адаптера

3. Для чего предназначена функция Plug&Play в Windows

4. Конфигурирование сетевой карты в Windows NT

Оформление отчетов

Лабораторные работы оформляются на листах формата А4 в виде принтерных распечаток.

В отчете по лабораторным работам должно содержаться:

- Титульный лист.

- Наименование работы.

- Цель работы.

- Порядок назначения сетевого адаптера.

- Назначение прав доступа.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Список использованной литературы.

По лабораторной работе показать процедуры работы по шагам с сетевыми ресурсами.

Лабораторная работа № 4,5

«Назначение прав доступа. Копирование информации по сети »

«Установка паролей »

Цель работы: приобретение практических навыко по назначение прав доступа. Копирование информации по сети.«Установка паролей

Краткие теоретические сведения

Выбор и установка клиента.

Клиентский компонент позволяет ПК, работающему под Windows, обращаться к серверам и распределенным ресурсам той или иной сети. Для каждого типа сети можно установить отдельный клиентский компонент.

Для выбора и установки сетевого клиента необходимо войти в диалоговое окно конфигурации сети и нажать кнопку Add (Добавить). На экране появится окно с предложением выбора устанавливаемого компонента сетевой конфигурации.

Выберите компонент Client (Клиент) и нажмите кнопку Add (Добавить). На экране появится окно выбора стандартных сетевых клиентов, которые поддерживаются Windows.

Так как мы конфигурируем наш ПК в качестве клиента сети Microsoft Network, то надо:

- в качестве производителя выбрать Microsoft,

- из возможных клиентов, которые отобразились в правой части окна, выбрать Client for Microsoft Networks (Клиент для сетей Microsoft) и нажать клавишу OK.

Конфигурация ПК в качестве клиента для Microsoft Networks позволяет использовать встроенную сетевую поддержку Windows для работы с другими компьютерами в сетях на базе Windows95, Windows for Workgroups 3.11, Windows NT и т.д.

Если вы теперь обратите внимание на диалоговое окно конфигурации сети, то увидите, что при конфигурирование клиента Microsoft Network операционная система Windows автоматически в свою сетевую конфигурацию добавила два протокола: IPX/SPX и NetBEUI.

Выбор и установка сетевого протокола.

Для того чтобы отдельные компьютеры могли обмениваться между собой данными, они должны "говорить на одном языке". Язык, на котором говорят ПК, называется сетевым протоколом.

Для правильной передачи данных по сети необходимо выполнить привязку (соединить) протокола к драйверам сетевых адаптеров вашего компьютера, с одной стороны, и клиентам сетей, с другой стороны. В комплект Windows, наряду с другими, включены три наиболее распространенных на сегодня протокола:

* NetBEUI (NetBIOOS extended user interface) - это эффективный и быстрый немаршрутизируемый протокол Microsoft. Он отлично работает в сетях ПК с ОС Windows95, Windows for Workgroups 3.11, Windows NT, LAN Manager и т.д.

* IPX/SPX (Internetwork Packet Exchange) - это стандартный протокол Novell NetWare. Он используется для обмена данными с серверами Windows NT и NetWare. Компьютеры с Windows могут использоваться в сетях с таким протоколом в качестве файл серверов или серверов печати.

* TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) - это стандартный протокол Internet и OC Unix. Он поддерживает обмен данными между компьютерами самых разных моделей и систем. В комплект Windows входят библиотеки (Winsock) и утилиты, ориентированные на использование этого протокола.

Выбор и установка сетевого протокола осуществляется из панели конфигурации сети. Для добавления в сетевую конфигурацию нового протокола необходимо:

- нажать кнопку Add (Добавить),

- в качестве компонента сетевой конфигурации выбрать Protocol (Протокол) и щелкнуть на кнопке Add (Добавить),

- указать производителя и тип протокола в окне выбора сетевого протокола и щелкнуть на кнопке ОК.

Однако при построении простейших одноранговых сетей на базе Windows необходим всего один протокол NetBeUI. Поэтому с целью экономии ресурсов ПК, другие два протокола из сетевой конфигурации могут быть удалены. Для удаления протокола необходимо его отметить в диалоговом окне и нажать кнопку Remove.

Выбор и установка сетевых служб.

Большинство сетевых служб становятся доступными сразу же после установки клиента, адаптера и протокола. Если этого не произошло можно добавить необходимые службы вручную.

Так, для организации совместного использования ресурсов в одноранговой сети на базе Windows, необходимо в сетевую конфигурацию включить службу доступа к файлам и принтерам. Для этого в панели конфигурации сети необходимо:

Рисунок 14.Служба доступа

- нажать кнопку Add (Добавить),

- в качестве добавляемого компонента выбрать Service (Службы) и нажать Add (Добавить),

- для производителя Microsoft выбрать сетевую службу File and Printers Sharing for MS Networks (Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft) и нажать  ОК,

- после возврата в панель конфигурации сети нажмите кнопку File and Print Sharing (Доступ к файлам и принтерам),

- в появившемся диалоговом окне установите флажки рядом с типами ресурсов, которые вы хотите сделать доступными для других пользователей и нажмите ОК.

По окончанию установки сетевой службы общий вид сетевой конфигурации вашего ПК будет иметь вид, как на рисунке. Для вступления в силу сделанных вами установок нажмите ОК. Система выведет сообщение о необходимости перезагрузки компьютера для активизации сделанных установок. Нажмите ОК для перезагрузки.

3. Сетевое окружение.

Если компьютер правильно настроен для работы в сети, на его рабочем столе будет присутствовать пиктограмма Сетевое окружение (Network  Neighborhood).

Если указать  на значок Сетевое окружение и два раза щелкнуть мышкой, то на экране появится папка, которая содержит компьютеры, входящие в рабочую группу.

Обычно рабочая группа организуется так, чтобы входящие в нее ПК содержали все ресурсы, необходимые для нормальной работы. Для того чтобы увидеть все компьютеры, подключенные к сети, а не только компьютеры своей рабочей группы, следует воспользоваться пиктограммой  Вся сеть.

4. Идентификация компьютера.

Устанавливая сетевую конфигурацию, вы должны были указать сетевое имя вашего ПК, под которым он будет виден в сети, а также рабочую группу, в которую входит ваш компьютер (что пока не сделано).

Кроме этого возможны ситуации, когда вам необходимо будет сменить сетевое имя  ПК или наименование рабочей группы, в которую входит компьютер. Например, вы, вместе со своим компьютером переходите в другой отдел, где рабочая  группа называется по-другому. Другой вариант: при переходе в другой отдел вы наследуете ПК своего предшественника и вам надо будет присвоить ему новое сетевое имя. Возможен и вариант, когда ваш компьютер будет являться клиентом двух или нескольких рабочих групп в зависимости от выполняемой вами работы.

Для указания или смены идентификационных  имен компьютера необходимо выбрать вкладку Identification (Компьютер) в диалоговом окне Network (Сеть).  Для этого необходимо:

- Перейти в окно конфигурации сети, что можно выполнить двумя способами:

- либо, как было рассмотрено выше (Мой компьютер -> Панель управления -> Сеть),

- либо, щелкнув правой кнопкой на пиктограмме Network Neighborhood (Сетевое окружение), а затем выбрав пункт Properties (Свойства).

- Нажатием левой кнопки мышки выбрать вкладку Identification (Компьютер).

- В появившемся диалоговом окне задать три опции идентификации ПК в сети:

- Имя компьютера (Computer name) - наименование (не более 15 символов), под которым ваш компьютер будет известен другим пользователям сети.

- Рабочая группа (Workgroup) - наименование (не более 15 символов) рабочей группы, в которую входит ваш компьютер. При выполнении просмотра с помощью Сетевого окружения все ПК, одной и той же рабочей группы выводятся подряд. В маленьких сетях все ПК составляют одну рабочую группу. Но уже даже в небольших сетях (когда ПК установлены в разных отделах или помещениях) имеет смысл организовывать распределение компьютеров по рабочим группам (наименование которых соответствует, например, отделам).

- Описание компьютера (Computer Description) - является необязательным и используется для получения более подробной информации о сетевом ПК, чем его 15-символьное имя.

- Для изменения любых идентификационных параметров достаточно ввести их с клавиатуры и щелкнуть на кнопке ОК и, если необходимо, выполнить перезагрузку ПК.

Компьютеры, принадлежащие одной рабочей группе, могут обращаться к ПК других рабочих групп. Рабочая группа - это лишь средство группирования ПК, которое отнюдь не служит для ограничения доступа к другим компьютерам.

Следует различать имя пользователя ПК и сетевое имя ПК. Первое из них и соответствующий ему пароль служат для доступа пользователя к ПК, второе из них - это имя, под которым компьютер виден в сети.

5. Быстрый доступ к нужному компьютеру сети.

При работе в сети вам чаще всего приходится общаться с одним, двумя ПК ваших непосредственных коллег. И в этом случае каждый раз заходить в Сетевое окружение и разыскивать там нужный ПК является утомительным занятием. В этом случае предпочтительнее создание для этого компьютера ярлыка быстрого доступа к нему.

Возможна и другая ситуация, когда вам нужен эпизодический доступ к сетевому ПК (т.е. рабочей станции сети), имя которого вам известно, но вы не знаете точно, к какой рабочей группе он относится, либо в известной вам рабочей группе вы его не нашли.

В обеих этих ситуациях предпочтительным будет автоматический поиск ПК по его сетевому имени. Для этого необходимо:

- Нажать правую кнопку мышки на пиктограмме Network Neighborhood (Сетевое окружение), а затем выбрать пункт Find Computer (Найти компьютер).

- После чего на экране появится диалоговое окно поиска, в котором необходимо ввести имя нужной вам рабочей станции и щелкнуть на кнопке Find Now (Найти).

- Операционная система выполнит поиск нужной вам рабочей станции.

- Для просмотра доступного для вас содержимого этой рабочей станции достаточно щелкнуть  левой кнопкой на  ее пиктограмме в графе Name (Имя).

- Если эта рабочая станция ваш постоянный клиент, то создать ярлык для быстрого доступа к ней можно, нажав на пиктограмме найденной рабочей станции правую кнопку мышки и выбрав пункт Create Shortcut(Создать ярлык).

Следует отметить, что если имя ПК не менялось, то доступ к ПК через ярлык сохранится, даже если он подключится к другой рабочей группе.

Совместное использование ресурсов сети.

В Windows встроена поддержка одноранговых сетей, что позволяет каждому компьютеру сети использовать совместно доступные  ресурсы других ПК. Кроме этого у пользователей ПК, подключенных к ЛВС, появляется возможность выделять часть ресурсов своего ПК для общесетевого использования. Т.е. каждый компьютер одноранговой сети на базе Windows может выполнять функции, как рабочей станции (клиента), так и файлового сервера, а в качестве совместно используемых ресурсов могут выступать файлы, папки, диски и принтеры.

Совместное использование ресурсов одноранговой сети на базе Windows позволяет с одного ПК просматривать и редактировать файлы на других ПК сети, пересылать файлы и папки между компьютерами сети, распечатывать документы с одного ПК на принтере, подключенном к другому, а также запускать с одного ПК программы, хранимые на другом.

В данной работе является необходимо получить навыки совместного использования сетевых ресурсов, которые включают в себя:

- Настройку ПК для совместного использования ресурсов.

- Защиту совместных ресурсов от несанкционированного доступа.

- Совместное использование папок и файлов.

- Совместное использование принтеров.

Настройка ПК для совместного использования ресурсов.

Windows упрощает процедуру совместного использования папок вашего ПК, так что другие пользователи сети могут обращаться к файлам, находящимся в них. Если компьютер подключен к сети, то другие пользователи сети могут работать с совместно используемыми ресурсами вашего ПК, если имеют права доступа к ним. Первым шагом для организации такой работы является настройка ПК для совместного использования ресурсов.

Настройка средств файлового и принтерного разделения.

Инсталляция Windows по умолчанию не всегда активизирует средств файлового и принтерного разделения. Поэтому для совместного использования ресурсов необходима активизация средств файлового и принтерного разделения. Совместное использование ресурсов возможно только после установки на ПК однотипных протоколов и одноименных служб доступа к файлам и принтерам.

При организации одноранговых сетей на базе Windows предоставление ресурсов вашего компьютера в общесистемное пользование будет возможно, если в сетевой конфигурации этого ПК установлена Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft. Ее установка производится в окне конфигурации сети и бала рассмотрена в ранее в данной лабораторной работе.

Если эта служба не установлена или была удалена из конфигурации, то данный ПК установлен в качестве клиента сети. То есть он будет иметь доступ ко всем совместно используемым ресурсам сети, но сам в Сетевом окружение будет не виден и его ресурсы для других ПК сети будут недоступны.

Если служба доступа установлена, то данный ПК может выполнять не только функции клиента, но и сервера, предоставляющего свои ресурсы для совместного использования. После этого можно пометить конкретные папки, принтеры или диски, выделяемые для совместного пользования. А также установить права доступа, которые можно назначить конкретной папке или принтеру, которые зависят от того, какой метод доступа вы собираетесь использовать: на уровне ресурсов или на уровне пользователей (в Windows 2000 и в Windows XP – только на уровне пользователей).

Настройка обеспечения безопасности  доступа к ресурсам компьютера.

Если для автономного ПК меры безопасности по доступу могут сводиться к установке ПК в закрываемое помещение, блокировке клавиатуры и установке парольной защиты, то для ПК, входящего в сеть, приходится решать совершенно другие проблемы, связанные с обеспечением безопасности.

Если ПК сконфигурирован только как клиент, то он имеет доступ к другим ПК, но они не могут обращаться к нему. В этом случае обеспечение его безопасности не отличается от мер защиты автономного ПК.

Если на ПК установлен общий доступ к файлам и принтерам, то другие ПК сети могут обращаться к нему. В этом случае реализация той или иной схемы защиты от несанкционированного доступа к важной информации превращается в серьезную проблему.

Вместе с тем, если ваш ПК входит в небольшую сеть и вас не волнует проблема безопасности и ограничения доступа к ресурсам вашего ПК, то вы можете дать всем пользователям полный доступ к любой информации на вашем ПК.

Windows 95 и Windows 98 позволяют на вкладке Управления доступом (Access Control) диалогового окна Сеть (Network) указать один из двух типов управления доступом:

- Управление доступом на уровне ресурсов (Share-level access control), который позволяет назначить пароли каждому общему ресурсу на компьютере.

- Управление доступом на уровне пользователей (User-level access control), который позволяет указывать конкретных пользователей или группы пользователей, имеющих доступ к каждому общему ресурсу.

В сетях на базе Windows 2000 и Windows XP единственно возможен способ управления доступом на уровне пользователей, поэтому подобного диалогового окна там нет.

При управлении доступом на уровне ресурсов не делается различий между различными пользователями. Как только пользователь ввел требуемый пароль, то он немедленно получает доступ к совместно используемой папке и всем ее подпапкам. В зависимости от установленного типа доступа, пользователь может получить полный доступ к ее содержимому, либо папка будет доступна только для чтения.

Для более детального разграничения доступа к ресурсам используется доступ на уровне пользователей, для чего в ЛВС необходим сервер безопасности (сервер Windows NT или Novell NetWare). В этом случае, когда пользователь пытается получить доступ к общему ресурсу, то ПК, на котором ресурс расположен, посылает запрос к серверу безопасности для проверки прав данного пользователя.

Если пользователь включен в список тех, кому разрешен доступ к ресурсу, то сервер безопасности определяет тип доступа, разрешенный этому пользователю. Это позволяет не только ограничить доступ к ресурсу для определенного круга пользователей, но и определить для каждого пользователя, что он может делать с данной папкой или файлом.

Настройка совместного использования папок.

Перед тем, как другие пользователи получат доступ к папкам и файлам, которые содержатся на вашем ПК, необходимо подготовить эти папки для совместного использования. Когда вы разрешаете доступ к какой-либо папке, то становятся доступными все подпапки и файлы этой папки

Поэтому, если разрешить совместное использование корневой папки на диске, то весь диск становится доступным для других пользователей. Если вы не хотите, чтобы другие пользователи имели доступ ко всему диску, то необходимо установить соответствующие права доступа только для тех папок, которые вы хотите сделать доступными для других пользователей.

Установить совместное использование папок можно из Проводника (Explorer), папки Мой компьютер (My Computer) или из окна, где отображается содержимое папки. В любом случае необходимо сделать следующее:

1. Выделить папку, которую вы хотите сделать совместно доступной в сети.

- Щелкнуть правой кнопкой на пиктограмме этой папки.

- Из появившегося меню выбрать Доступ (Sharing).

- Для совместного доступа установить режим  Общий ресурс (Shared As).

- Имя папки автоматически появится в поле Сетевое имя (Share Name). Вы можете оставить это имя или ввести другое имя, под которым папка будет видна в сети.

- Для Windows 95 и Windows 98 определить Тип доступа (Access Type), установив переключатель в один из трех возможных режимов:

- Только чтение (Read-Only), при котором другие пользователи сети могут читать файлы в данной папке, но не могут их уничтожить или изменить. Они также не смогут создать в данной папке файлы и подпапки.

- Полный (Full), при котором пользователи сети могут читать, редактировать и уничтожать файлы в данной папке. Разрешено также создание новых файлов и папок.

- Определяется паролем (Depends on Password), при котором можно определить сразу два состояния работы с папкой в зависимости от введенного пароля.

Задать пароль в текстовое поле Для чтения (Read-Only Password) и/или в поле Для полного доступа (Full Access Password). Именно эти пароли вынуждены будут вводить другие пользователи для получения доступа к совместно используемой папке.

Для 2000 и Windows XP указать какие пользователи имеют права доступа к данной папке и какие именно права они имеют.

- Нажмите кнопку ОК для того, чтобы закрыть диалоговое окно свойств и начать совместную работу с папкой.

Работа с совместно используемыми папками.

Windows позволяет легко работать с совместно используемыми папками, размещенными на всех ПК с установленной  службой  доступа к файлам и принтерам.

Одним из возможных способов доступа к ним является использование папки Сетевое окружение (Network Neighborhood), которая содержит пиктограммы всех компьютеров вашей рабочей группы, имеющих совместно используемые ресурсы. Т.е. всех ПК, выполняющих функции не только клиентов, но и совмещенных файловых серверов. При этом чистые клиенты сети в папке Сетевое окружение не отображаются и со стороны сети не видны.

Папка Сетевое окружение содержит пиктограмму Вся сеть (Entire Network), которая дает доступ к ПК всех рабочих групп ЛВС.

Если открыть папку Сетевое окружение и дважды щелкнуть на пиктограмме нужного компьютера, то появится окно со всеми совместно используемыми ресурсами данного компьютера (папками и принтерами). Для работы с нужной папкой щелкните мышкой на ее пиктограмме, как будто она находится на вашем ПК. Windows откроет еще одно окно, где отобразится содержимое этой папки. Из этой папки вы можете запустить программу, открыть документ, копировать и перемещать файлы.

Все эти операции возможны, если у вас имеются соответствующие права доступа к папке.

Использование UNC - имен.

Т.к. при инсталляции Windows или выполнении сетевой конфигурации всегда задается имя компьютера, то при обращение к другим ПК и их ресурсам можно использовать их имена. Так, \\WorkStation2\!server2 указывает на разделяемую папку !server2, находящуюся на компьютере WorkStation2. Такой способ ссылок на разделяемые ресурсы называется универсальным соглашением об имена (UNC-universal naming convention)  и может использоваться для доступа к ресурсам не только в сетях, но и при прямом кабельном соединении двух компьютеров.

Использование UNC - имен позволяет работать с совместно используемыми папками непосредственно без рассмотренных выше процедур, связанных с папкой Сетевое окружение.

Например, вам нужно открыть документ Sales.doc, который содержится в совместно используемой папке Documents на компьютере с сетевым именем Marketing. Тогда в приложении, с помощью которого вы собираетесь открыть документ (например, WordPad, MS Word или Excel):

- выберите из меню Файл (File) пункт Открыть (Open),

- появится стандартное диалоговое окно Открытие файла (Open),

- в текстовом поле Имя файла (File Name) введите UNC - путь к файлу, в данном случае \\Marketing\Documents\Sales.doc,

- щелкните мышкой на кнопке Открыть (Open).

Настройка и работа с сетевыми принтерами.

Работа с совместно используемыми принтерами во многом похожа на работу с сетевыми файловыми ресурсами. Совместно используемые принтеры появляются в папках ПК, когда вы обращаетесь к ним через Сетевое окружение. Кроме этого, доступ к сетевому принтеру возможен по его UNC - имени, которое состоит из сетевого имени ПК и сетевого имени принтера. Например, путь к принтеру HP на компьютере Server будет выглядеть, как \\Servr\HP.

Настройка совместного использования сетевых принтеров.

Настроить сетевое использование принтера можно через вкладку Доступ (Sharing) диалогового окна свойств принтера. Для этого необходимо:

- открыть папку Мой компьютер (My computer),

- на пиктограмме принтера, который хотите сделать сетевым, нажать правую кнопку мышки и выбрать пункт Доступ (Sharing),

- в появившемся диалоговом окне установить режим Общий ресурс (Shared As),

- Заполните текстовые поля с сетевым именем принтера, его описанием и паролем для доступа,

- нажмите кнопку ОК.

После того, как один или несколько принтеров в ЛВС определены как сетевые, необходимо на каждом из ПК установить поддержку работы с удаленным (сетевым) принтером.

В Windows включено средство, которое Microsoft называет Укажи и напечатай (Point and Print) и которое во многом автоматизирует настройку удаленного принтера. При этом вместо настройки удаленного принтера требуется просто сделать попытку вывода документа  на этот принтер. Если настройка работы сетевого принтера на вашем компьютере еще не производилась, то Windows сам устанавливает программную поддержку удаленного принтера, загружая требуемые драйверы с того ПК, на котором установлен принтер.  Однако в ряде случаев настройка на работу с удаленным принтером должна выполняться пользователем сетевого ПК.

Настройка и работа с общесетевыми принтерами на сетевых ПК.

При работе на ПК, подключенным к сети, имеется целый набор методов установки удаленного принтера. Рассмотрим два наиболее простых из них:

Первый из них связан с перетаскиванием документа на пиктограмму сетевого принтера. Для этого надо открыть папку Сетевого окружения и выделить сетевой принтер, на котором необходимо распечатать документ. Перетащите пиктограмму документа на пиктограмму принтера и отпустите. Windows распознает, что принтер еще не установлен на вашем ПК и установит для него драйвер, потребовав, если это необходимо, установки дискет или CD-ROM с комплектом Windows.

Второй метод предполагает открытие папки Принтеры (Printers) и выбора в ней двойным щелчком пиктограммы Установка принтера (Add Printers). Это вызовет мастера для установки нового принтера.

- На первой вкладке установите переключатель типа принтера в положение Сетевой принтер (Network Printer) и нажмите Далее (Next).

- На второй вкладке укажите сетевое UNC - имя принтера, введя его вручную или выбрав его, используя поиск в сети с помощью кнопки Обзор (Browse). Переключатель Нужна ли печать из MS DOS установить в положение Да и нажать Далее.

- На третьей вкладе необходимо сетевой принтер отобразить на параллельный порт локального ПК. Для чего следует нажать Назначить порт (Capture Printer Port)  и выбрать любой свободный порт локального компьютера.

- На последующих вкладках необходимо установить драйвер удаленного принтера, задать его имя, с которым он будет отображаться на вашем ПК, сделать установку об его использовании по умолчанию или нет, ответить на вопрос надо ли печатать пробную страницу.

- После прохода всех вкладок мастера установки удаленного принтера у вас в окне принтера появляется новый сетевой принтер с заданным вами именем. Особенность отображения пиктограммы сетевого принтера в том, что он изображается подключенным к кабелю (в отличие от локального принтера).

- Задание и порядок работы

- Выполните сетевую конфигурацию вашего ПК в качестве клиента сетей Microsoft (сначала удалить установленного ранее клиента сетей Microsoft, перегрузить компьютер, а затем заново установить клиента сетей Microsoft).

- Выполните удаление из сетевой конфигурации вашего ПК  протоколов NetBEUI (если этот протокол не установлен, то поменять местами пункты 2 и 3).

- Выполните добавление в сетевую конфигурацию вашего ПК  протокола NetBEUI.

- Выполните добавление в сетевую конфигурацию вашего ПК  службы доступа к файлам и принтерам. Перезагрузите ПК для активизации выполненных установок.

- Исследуйте ваше сетевое окружение. Определите, какие ПК подключены в сеть, какие организованы рабочие группы и есть ли в сети ваш ПК.

- Идентификация компьютера:

  - Посмотрите и запомните имя вашего компьютера и имя рабочей группы вашего компьютера.

  - Задайте в качестве имени компьютера свою фамилия, а в качестве имени рабочей группы «четные» или «нечетные», в зависимости от номера вашего ПК в лаборатории.

  - После перезагрузки введите определенные для вашего компьютера в лаборатории   имя и пароль пользователя для входа в сеть.

  - Исследуйте сетевое окружение. Определите, какие ПК подключены в сеть, какие организованы рабочие группы и есть ли в сети ваш ПК.

  - Измените организацию рабочих групп, включив свой ПК в группу «Директорат» - если номер вашего ПК от 1 до 3 ,«Управление» - если номер вашего ПК от 4 до 8,  «Бухгалтерия» - все остальные.

  - Выполните п. 6.с. данного задания.

  - Установите имя вашего компьютера и имя рабочей группы вашего компьютера те, которые были до начала выполнения пункта 6.

- Быстрый доступ к компьютеру:

  - Осуществите поиск нужной вам рабочей станции, задав имя любого ПК.

  - Осуществите просмотр доступных вам ресурсов этой рабочей станции из окна поиска компьютера.

  - Создайте ярлык для этой рабочей станции на рабочем столе.

  - Переименуйте его, придав ему более информативный смысл.

  - Выполните п.7.b. данного задания, воспользовавшись  ярлыком.

  - Организуйте единую рабочую группу «Student», не изменяя имен ПК.

  - Осуществите просмотр доступных вам ресурсов, воспользовавшись  ярлыком. Какой при этом получился результат?

  - Дайте своему компьютеру имя «WorkStation<k>» , где k - номер вашего ПК в лаборатории.

  - Выполните п.7.g. данного задания.

  - Удалите созданный вами ярлык.

- Проверить наличие в сетевой конфигурации ПК службы доступа к файлам и принтерам. При отсутствии установить.

- Создайте на доступном для вас разделе диска две новые папки (каталоги) !Server<k> и !Public<k>.

- Исследуйте ваше сетевое окружение и выясните доступные вам ресурсы на каждом из сетевых ПК. Какой получился результат?

- Сделайте совместно доступными для ваших однокурсников созданные вами папки: папка !Public<k> доступна только для чтения, папка !Server<k> является полностью доступной. Обратите внимание, как изменился вид пиктограмм для совместно доступных папок.

- Повторите п. 10.

- Создайте в папке !Public<k> текстовый файл Docum1_ws<k>, где укажите свою фамилию, номер ПК,

- текущее время и скопируйте этот файл в папку !Server<k>.

- Для выполнения дальнейших заданий объединитесь в пары: т.е. вместе работают ПК1 и ПК2, ПК3 и ПК4 и т.д. Откройте и оставьте открытыми на рабочем столе вашего компьютера четыре окна для папок !Server  и !Public своего компьютера и вашего напарника.

- В каждую копию файла Docum1_<номер ПК вашего напарника>, хранящуюся в двух папках на компьютере вашего напарника попробуйте внести изменения, добавив в них свою фамилию и время входа. Какой получился результат.

- Осуществите просмотр файлов в папках вашего компьютера.

- Попробуйте создать новый файл Docum2_ws<k>, в каждой из двух совместно доступных папках компьютера вашего напарника.

- Обратите внимание, что в папке !Server<номер вашего компьютера> появился новый файл, созданный вашим напарником. Просмотрите его содержимое.

- Итак, вы уже выполнили задания по редактированию и созданию файлов на совместно доступных ресурсах другого ПК. Теперь задание по копированию файлов. Найдите с помощью поиска файла на своем компьютере файл calc.exe и перекопируйте его в каждую  из папок вашего напарника. Будьте внимательны при копировании, не удалите случайно основной файл путем его переноса !!!

- Обратите внимание, что в вашей папке !Server<k> появилась новая пиктограмма Calс. Переместите ее из папки !Server<k> в свою папку !Public<k>. После чего состояние папок на одном из компьютеров, а именно ПК2, будет иметь вид:

- Из анализа состояния окон видно, что на вашем компьютере (в нашем примере на ПК2) файл Calc.exe перемещен из одной папки в другую (из !Server2 в !Public2), а в окнах компьютера вашего коллеги это не нашло отражения, хотя можно надеяться, что он успешно справился с этой задачей. Дело в том, что обновление окон совместно используемых папок вашего ПК выполняется автоматически, а окна папок всех других ПК обновляются либо при обращении к ним, либо путем принудительного обновления.  Так как окна совместно используемых папок компьютера вашего коллеги уже открыты, то обновить их содержимое можно, выбрав в главном меню режим Вид (View), а в нем - параметр Обновить (Refresh). Выполните обновления окон.

- Скопированный в папку !Public<k> файл calc.exe - это Windows-приложение, представляющее собой программу «Калькулятор». Вспомним, что совместное использование сетевых ресурсов предполагает возможность запуска программ, расположенных на других компьютерах. Запустите на выполнение программу Calc из папки !Public, расположенной на компьютере вашего коллеги. Поработайте в ней, а затем закройте.

- Итак, в предыдущем пункте мы запускали на выполнение программу, которая хранится на компьютере Workstation<номер ПК вашего коллеги> в совместно доступной папке !Public<номер ПК вашего коллеги>, то есть ее UNC - имя имеет вид \\Workstation<номер ПК коллеги>\!Public<номер ПК коллеги>\calc.exe. Если вам точно известно месторасположение нужной вам программы на сетевых ПК, то не обязательно просматривать все общедоступные папки в поисках нужной программы, а можно сразу запустить ее на выполнение. Для этого надо нажать кнопку Пуск (Start), выбрать режим Выполнить (Run), в появившемся окне ввести UNC - имя нужной вам программы и нажать ОК. В рассматриваемом примере, для запуска программы, хранящейся на ПК1, с ПК2 окно Запуска программы (Run) будет иметь вид:

- Запустите, используя UNC - имя, программу с другого ПК, поработайте в ней и закройте.

- Рассмотрим теперь вопрос одновременного редактирования файлов. Выберите любой из файлов Docum1 в папке !Server<номер младшего ПК в паре> и одновременно на двух компьютерах запустите его на редактирование. Он уже содержит информацию о том, кем и когда он создан, кем и когда редактировался. Добавьте в него информацию о повторном входе в этот файл (кто и когда) и сохраните его в той же папке и с тем же именем. Повторно войдите в этот файл и просмотрите его содержание. Один из вашей пары не увидит сделанных им изменений. Кто и почему?

- Мы настолько увлеклись работой в паре, что забыли о том, что в нашей сети работает еще много компьютеров с общедоступными ресурсами, которые обмениваются между собой информацией. Закройте все окна, кроме окна с папкой !Server<k>  и, используя Сетевое окружение, просмотрите содержимое общедоступных ресурсов сети на других ПК нашей сети.

- Вы можете обмениваться любой информацией с любым из ПК ЛВС, создавая файлы с интересующей вас информацией в общедоступной папке !Server<номер нужного вам компьютера>. Создавая файлы, присваивайте им такие имена, чтобы было ясно, от кого они поступают. Не забывайте просматривать окно с общедоступной папкой своего компьютера. Может быть к вам с другого ПК поступила новая информация, которая требует просмотра и ответа. Однако в большинстве практических реализаций совместно используемые ресурсы выделяются на одном - двух серверах вашей рабочей группы, разделенных по производственному признаку, а все остальные ПК являются чистыми клиентами сети. Однако это может несколько снизить скорость обмена информацией при интенсивной работе в сети. Для моделирования этой ситуации оставляем в качестве сервера ПК1 и ПК5, где удаляются все файлы и папки, кроме !Server1 и !Server5. Все остальные переводятся в режим рабочих станций, т.е. компьютеров без общедоступных файловых ресурсов. Это достигается удалением из сетевой конфигурации службы доступа к файлам и принтерам. Выполните это для всех ПК, кроме первого и пятого. А на них удалите все не нужные больше файлы и папки. Все ПК, после проведения нужных операций, перезагрузить.

- Исследуйте содержимое Сетевого окружения, обратите внимание, что, если все пользователи сети сделали все правильно, доступным является всего два файловых сервера по одной общедоступной папке с доступом без пароля.

- На рабочих станциях исследуйте свои папки !Server<k> и !Public<k>. Обратите внимание, что эти папки автоматически стали локальными, что подтверждается изменением вида их пиктограмм (нет руки снизу). В данной работе они нам уже не будут нужны и их можно удалить.

- Проверьте, что сейчас общедоступными в сети являются только два ресурса (по одной папке на каждом из файловых серверов). Для ускорения доступа к ним в дальнейшем, на каждом из клиентов сети отобразить одну из этих папок в виде логического диска, а другую - в виде ярлыка на рабочем столе.

- Осуществить обмен информацией между компьютерами через общие папки на ПК1 и ПК2. Не забывайте о необходимости обновления окон общедоступных папок либо их повторной активизацией, либо принудительным обновлением.

- Пользователи ПК1 и ПК5 могут выполнять простейшие функции администрирования сети. Так как общедоступные папки находятся на их компьютерах, то они могут менять права доступа для этих папок. Изменяя параметры доступа, они должны создавать или изменять в общих папках информационные файлы SYSTEM1.TXT и SYSTEM5.TXT с описанием установленных параметров. Это должно выполняться для того, чтобы  пользователи других ПК - клиентов сети, не получившие доступа к одному из ресурсов, могли бы узнать типы доступа к !Server1 или !Server, просмотрев файлы SYSTEM1.TXT или SYSTEM5.TXT .

- Вернуть параметры вашего компьютера, которые изменялись при выполнении данной лабораторной работы (имя компьютера, рабочую группу и установить службу доступа к файлам и принтерам на тех компьютерах, на которых ее удаляли).

Контрольные вопросы

- Как назначить прав доступа.

- Как копировать информацию по сети.

3. Как установить и показать процесс установки сетевого принтера на сервер печати?

Оформление отчетов

Лабораторные работы оформляются на листах формата А4 в виде принтерных распечаток.

В отчете по лабораторным работам должно содержаться:

- Титульный лист.

- Наименование работы.

- Цель работы.

- Порядок назначения сетевого ресурса.

- Назначение прав доступа.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Список использованной литературы.

По лабораторной работе показать процедуры работы по шагам с сетевыми ресурсами.

Лабораторная работа № 6

« Разделение ресурсов устройств (принтера и CD ROM). Распечатка документов.

Разделение ресурсов сетевых устройств

Цель работы: разделение сетевых устройств, освоение процесса печати, установление сетевого принтера, а также организация печати в сети. (5 часов)

Краткие теоретические сведения

Конечной целью использования вычислительных сетей предприятиями является повышение эффективности его работы. Это происходит из-за способности компьютерных сетей выполнять параллельные вычисления за счет наличия нескольких обрабатывающих узлов. Еще одним важным достоинством сетей является их повышенная отказоустойчивость, то есть способность системы выполнять свои функции при отказе отдельных элементов аппаратуры, узлов переназначать приписанные ему задачи на другие узлы. Для пользователя кроме этих преимуществ есть возможность совместного использования ресурсов в сети: приложений и файлов, устройств.

Совместно используемыми приложениями могут быть такие программы, как например, Microsoft Word, находящаяся  на  жестком диске одного из  сетевых компьютеров. Аргументом в пользу использования сетей являются сетевые принтеры.  Если компьютеры не объединены в сеть, а пользователям нужно распечатать документы, то к каждому компьютеру необходимо подключить принтер, это неоправданно большие расходы. При наличии сетевого принтера есть возможность обслуживать 10-15 пользователей, снижаются затраты на текущее техническое обслуживание принтеров, повышается эффективность работы.

Отображение сетевого дискового устройства.

При работе с ПК, подключенным в сеть, возможно много различных вариантов доступа к совместно используемым ресурсам.  Однако, если:

- вам нужен постоянный доступ к сетевому ресурсу,

- или при работе с приложениями Windows 3.х и MS DOS необходим доступ к файлу, расположенному в совместно используемой папке на другом ПК,

то в обоих этих случаях вам придется отобразить сетевой ресурс на символ локального сетевого диска.

Допустим, что у вас на ПК имеются два дисковых устройства C:  и D: и устройство CD-ROM - E:, а вам необходимо постоянно работать с папкой Documents, расположенной на другом компьютере,  например, Marketing. Вы можете представить папку, как сетевой диск F: , который будет отображаться в папке Мой компьютер (My Computer). Если вы щелкнете на пиктограмме устройства F: , то на экране появится окно с содержимым совместно используемой папки. Это означает, что у вас на ПК появилось еще одно виртуальное устройство, которое можно использовать точно также, как и локальные, для работы с программами.

Совместно используемая папка отображается как корневой каталог нового устройства.  Так, папка Documents будет представлена в виде корневого каталога устройства F:.

Имеется ряд способов отображения сетевых ресурсов на локальные устройства. Один из них заключается в том, что необходимо:

- выбрать нужную вам совместно используемую папку;

- нажать правую кнопку мышки и выбрать из меню Подключить сетевой диск (Map Network Drive);

- Windows запросит ввода символа устройства, которое вы хотите связать с нужным вам сетевым ресурсом;

- из раскрывающегося списка Диск (Drive) выберите любой символ диска;

- если необходимо, чтобы отображение сетевого ресурса на символ диска происходило при каждой загрузке Windows, то установите флажок Автоматически подключать при входе в систему (Reconnect at Logon);

- нажмите кнопку ОК.

Отобразив сетевой ресурс на символ диска, у вас есть возможность всегда, при необходимости, разорвать эту связь. Для этого достаточно на пиктограмме виртуального устройства нажать праву кнопку мышки и выбрать из меню пункт Отключить сетевой диск (Disconnect Network Drive).

Создание ярлыков для совместно используемых ресурсов.

Хотя достаточно просто получить доступ к совместно используемым папкам и принтерам через Сетевое окружение, однако у вас может уйти много времени на поиск нужного ресурса, особенно если в сети десятки ПК или рабочих групп. Поэтому проще создать ярлыки для часто используемых ресурсов точно также, как создаются ярлыки для программ, документов и других ресурсов на вашем ПК. Создание ярлыков для сетевых ресурсов аналогично локальным. Для этого надо:

- найти и выделить ресурс, для которого необходимо создать ярлык,

- нажав правую кнопку мыши, перетащить пиктограмму совместно используемого ресурса в какую-либо папку на вашем компьютере или на Рабочий стол (Desktop),

- отпустить правую кнопку и в появившемся меню выбрать Создать ярлык(и) (Create Shortcut(s) Here),

- после этого Windows создаст ярлык для совместно используемого ресурса.

В дальнейшем для доступа к этому ресурсу достаточно дважды щелкнуть на пиктограмме его ярлыка.

Система Windows содержит необходимое программное обеспечение (ПО) для соединения нескольких ПК в 32-разрядную сеть защищенного режима Microsoft Windows Network или для подключения ПК с Windows к сетям Windows NT, Novell NetWare, LAN Manager и др.

Основное назначение любых сетей - это доступ к ресурсам, находящимся за пределами вашего собственного ПК. Эти ресурсы используются совместно либо потому, что дороги, либо потому, что должны быть одновременно доступны многим пользователям (как, например, базы данных фирмы).

Для организации сети необходимо в каждый компьютер установить сетевой адаптер, соединить их с помощью сетевых кабелей и, если необходимо, концентраторов, а также инсталлировать сетевое ПО.

Windows имеет встроенную поддержку одноранговых сетей. Программа установки Windows (Setup) автоматически инсталлирует ПО клиента Microsoft Network или Microsoft NetWare. При этом в большинстве случаев Setup сама определяет имеющиеся на ПК аппаратные и программные сетевые компоненты.

Если сетевой адаптер установлен в ПК после инсталляции Windows, то для подключения компьютера к сети необходимо выполнить установку его сетевой конфигурации. Сетевая конфигурация включает в себя:

- драйверы сетевых адаптеров,

- программное обеспечение сетевых клиентов,

- сетевые протоколы,

- сетевые службы.

Сетевая конфигурация позволяет превратить ваш персональный компьютер в клиента (рабочую станцию или сервер) локальной или глобальной вычислительной сети.

В данной лабораторной работе мы рассмотрим вопросы сетевого конфигурирования ПК при организации одноранговых сетей Microsoft Network.

Установка сетевой конфигурации осуществляется из диалогового окна NetWork (Сеть), вызываемого из Control Panel (Панели управления). Для установки любого нового компонента сетевой конфигурации необходимо нажать кнопку Add (Добавить).

Задания и порядок выполнения работы

Установка сетевого принтера

А) Использование Мастера по установке принтеров. Порядок процедуры установки:

1.	Выберите команду Пуск, Настройки Принтеры. Сделайте двойной щелчок по значку «Установка принтера».

2.	На первом шаге мастера нажмите кнопку « Далее».

3.	Выберите переключатель «Сетевой принтер», и нажмите кнопку «Далее».

4.	Теперь требуется указать адрес сетевого принтера. Вы можете нажать кнопку «Обзор».

5.	Мастер попытается  получить  доступ  к указанному  принтеру скопировать на компьютер его драйвер. Мастер попросит вас указать модель производителя    принтера.    В    предлагаемом    мастером    списке   укажите производителя и модель принтера. Нажмите кнопку «Далее».

6.	Введите   новое   имя   принтера   или   оставьте,   предлагаемое   по умолчанию. Имя должно быть таким, чтобы всегда можно было без тру, определить, какому устройству оно соответствует.

7.	Ответьте на вопрос мастера, использовать ли устанавливаем принтер по умолчанию. Выберите соответствующий переключатель (Да/Нет) кнопку «Далее».

8.	На завершающем шаге по установке мастер предложит распечатать  дробную страницу. Выберите переключатель Да либо Нет.

9.	Нажмите кнопку «Готово».

Процесс завершить распечатыванием документа.

В) Выбор принтера с помощью мыши и печать.

Общие принтер подсоединен к другой рабочей станции или серверу, то для установки устройства достаточно его указать с помощью мыши. При первом подключении такому принтеру Windows 95 автоматически скопирует с сервера и настроит необходимый драйвер.

Порядок процесса

1.	С помощью значка на рабочем столе раскройте окно сетевого окружения.

2.	Сделайте двойной щелчок по значку «Вся сеть». Windows покажет список всех серверов, к которым подключена рабочая страница.

3. 	Выберите сервер, который располагает интересующим вас принтером.

4.	Перетащите значок найденного принтера из окна сервера на рабочий стол вашего компьютера. Появится сообщение, что нельзя переместить или скопировать данный объект в данное место, и будет предложено создать ярлык объекта. Согласитесь с этим предложением, нажав кнопку «Да». Windows создает ярлык принтера на рабочем столе.

5. 	Перетащите документ, который следует распечатать, из папки, где он хранится, на только что созданный ярлык, появится сообщение о том, что перед исполнением принтер должен быть установлен. На вопрос, следует ли настроить принтер и распечатать документ, ответьте Да автоматически соединится с принтером и сканирует подходящий драйвер.

Процесс завершить распечатыванием документа.

С)  Подключение  к серверам  печати  сетей  Microsoft и сетей Netware.

Порядок подключения:

1.	Сделайте двойной щелчок по значку «Сетевое окружение».

2. 	Сделайте двойной щелчок по значку необходимого сервера. Откроется окно сервера, где будут представлены общие каталоги и очереди печати, к которым есть доступ с данного сервера.

3.	Выделите подходящую очередь печати. Выберите команду Файл. Назначить порт.

4.	В открывшемся диалоговом окне представлен список неиспользованных в данный момент портов LPT. Выберите порт. Очередь печати теперь связана с выбранным портом, однако принтер, обслуживший эту очередь, еще не подключен к рабочей станции.

5.	Чтобы подключить принтер, связанный с выбранной очередью, выберите команду Файл, Создать ярлык. Нажмите кнопку Да , чтобы создать значок.

6.	Сделайте двойной щелчок по ярлыку принтера. На вопрос, хотите ли вы установить принтер, ответьте Да.

7.	Появиться окно Мастера по установке принтеров. Следуйте инструкциям мастера.

Контрольные вопросы

1. Какие преимущества сетевого принтера перед локальными?

2. Как установить и показать процесс установки сетевого принтера на рабочую станцию?

3. Как установить и показать процесс установки сетевого принтера на сервер печати?

4. К какой группе устройств относится принтер?

Оформление отчетов

Лабораторные работы оформляются на листах формата А4 в виде принтерных распечаток.

В отчете по лабораторным работам должно содержаться:

- Титульный лист.

- Наименование работы.

- Цель работы.

- Порядок назначения сетевого ресурса.

- Назначение прав доступа.

- Ответы на контрольные вопросы.

- Список использованной литературы.

По лабораторной работе показать процедуры работы по шагам с сетевыми ресурсами.

Лабораторная работа № 7

«Передача сообщений по сети»

Цель работы: Целью работы является изучение методов контроля и мониторинга сетей, построенных на базе стека протоколов TCP/IP с помощью утилит операционной системы Windows.

Краткие теоретические сведения

Адресация в IP-сетях

Сетевая операционная система Windows содержит набор утилит, полезных при диагностике сети, использующей протоколы TCP/IP. Основными задачами этих утилит являются:

- определение параметров и характеристик сети,

- определение работоспособности сети,

- в случае неправильного функционирования сети - локализация сегмента или сервиса, вызывающих неисправность.

Главными параметрами сетевых подключений являются их канальные и сетевые адреса и другие параметры, влияющие на работу сетевого уровня.

Каждый компьютер в сети Internet (их принято называть хостами) имеет адреса двух уровней: канального и сетевого.

Канальный адрес хоста определяется технологией, с помощью которой осуществляется его подключение к Internet. Для машин, входящих в локальные сети Ethernet, это так называемый МАС-адрес (Media Access Control - управление доступом к среде) сетевого адаптера, который назначается производителем оборудования и является уникальным. Для существующих технологий локальных сетей МАС-адрес имеет 48-разрядный формат (6 байтов):

- первый бит указывает: для одиночного (0) или группового (1) адресата предназначен кадр;

- следующий бит указывает, является ли MAC-адрес глобально (0) или локально (1) администрируемым;

- следующие 22 бита являются идентификатором фирмы производителя;

- младшие 3 байта назначаются уникальным образом самим производителем.

МАС-адреса обычно представляются в 16-разрядной системе, например, 00-E0-4C-78-23-FD. Адрес FF-FF-FF-FF-FF-FF является широковещательным.

В качестве сетевого адрес хоста Internet используется IP-адрес (Internet Protocol Address), который характеризует не отдельный компьютер или маршрутизатор, а одно сетевое соединение. При связи через сеть Internet требуется глобальная уникальность адреса, что обеспечивается рекомендациями специального подразделения Internet InterNIC (Network Information Center). Провайдеры услуг Internet получают диапазоны адресов у подразделений InterNIC, а затем распределяют их между своими абонентами. В случае изолированной от Internet локальной сети уникальность сетевого адреса требуется лишь в ее пределах, при этом IP-адреса должны выбираться администратором из специально зарезервированных для таких сетей блоков «закрытых» адресов.

В наиболее распространенной четвертой версии протоколов Internet (IP.v4) IP-адрес представляет собой 32-битовое двоичное число, записываемое в виде четырех десятичных чисел (значения от 0 до 255), разделенных точками (например, 192.168.0.1). Адрес состоит из двух логических частей - номера сети и номера хоста в сети.

| Класс | IP адрес | Диапазон адресов |
| --- | --- | --- |
|  | 31 30 29 28 27 25 24 23 16 15 8 7 0 |  |
| А | 0 № сети № хоста | 0.1.0.0-126.0.0.0 |
| В | 10 № сети № хоста | 128.0.0.0-191.255.0.0 |
| С | 110 № сети № хоста | 192.0.1.0-223.255.255.0 |
| D | 1110 адрес группы multicast | 224.0.0.0-239.255.255.255 |
| Е | 11110 зарезервировано | 240.0.0.0-247.255.255.255 |

Таблица 1

Классовая модель форматирования адресов

При классовой модели форматирования адресов значения первых битов адреса определяют, какая его часть относится к номеру сети, а какая - к номеру хоста, как показано в табл. 1

Ряд адресов сетей и подсетей являются особыми:

- если весь IP-адрес состоит только из двоичных нулей, то он обозначает адрес того хоста, который сгенерировал этот пакет;

- если все двоичные разряды IP-адреса хоста равны 1, то пакет с таким адресом назначения является широковещательным, т.е. должен рассылаться всем хостам, находящимся в той же сети, что и источник этого пакета;

- если все двоичные разряды IP-адреса хоста равны 0, то этот адрес обозначает не отдельный адрес, а всю сеть;

- адрес 127.0.0.1 означает пересылку в пределах одного и того же хоста (используется для автономной отладки сетевого ПО);

- адреса закрытых сетей (частная сеть, сеть интранет) лежат в диапазонах 10.0.0.0-10.255.255.255, 172.16.0.0-172.31.255.255, 192.168.0.0192.168.255.255.

В целях более экономного распределения IP-адресов между пользователями классовая модель вытесняется бесклассовой, при которой выделение разрядов в адресе, отводимых для нумерации сети, задается специальным четырехбайтовым кодом - маской подсети. Разряды маски, используемые для нумерации сетей, имеют единичные значения. Например, маска 255.255.255.240 (код 11111111.11111111.11111111.11110000 в двоичной системе) указывает, что для нумерации сети используется 28 старших разрядов, а для нумерации хоста - только 4 младших разряда соответствующего IP-адреса. Часто применяется запись IP-адресов вида 192.96.10.0/28. Число после косой черты означает количество единичных разрядов в маске подсети.

IP-адреса для конкретных компьютеров могут устанавливаться администратором сети вручную, что весьма трудоемко. Для автоматизации процесса назначения IP-адресов хостам сети локальной сети применяется специальный протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), который обеспечивает статическое или динамическое назначение IP-адресов. Назначаемые адреса формирует DHCP-сервер по запросам DHCP-клиентских программ, устанавливаемых на отдельных хостах.

При автоматическом статическом способе DHCP-сервер без вмешательства оператора присваивает IP-адрес и другие параметры конфигурации клиента из пула (набора) наличных IP-адресов. Границы пула назначаемых адресов задает администратор при конфигурировании DHCP-сервера. Между идентификатором клиента и его IP-адресом по-прежнему, как и при ручном назначении, существует постоянное соответствие. Оно устанавливается в момент первичного назначения сервером DHCP IP-адреса клиенту. При всех последующих запросах сервер возвращает тот же самый IP-адрес.

При динамическом распределении адресов DHCP-сервер назначает адрес клиенту на ограниченное время, что дает возможность впоследствии повторно использовать IP-адреса другими компьютерами.

4.2.2. Отображение символьных адресов на IP-адреса: служба DNS

Компьютеры используют для взаимодействия числовые IP-адреса, тогда как людям удобнее работать со словесными именами. Чтобы в сетевых приложениях можно было применять словесные имена, требуется механизм преобразования имен в IP^peca, реализуемый службой доменных имен DNS (Domain Name System) распределенной базой данных, поддерживающей иерархическую систему имен для идентификации хостов в сети Internet.

Служба DNS предназначена для автоматического поиска IP-адреса по известному символьному имени хоста. DNS-серверы хранят часть базы данных о соответствии символьных имен и IP-адресов. Эта база данных распределена по административным доменам сети Internet. Клиенты сервера DNS знают IP-адрес сервера DNS своего административного домена и по протоколу IP передают запрос, в котором сообщают известное символьное имя и просят вернуть соответствующий ему IP-адрес.

Если данные о запрошенном соответствии хранятся в базе данного DNS-сервера, то он сразу посылает ответ клиенту, если же нет, то он посылает запрос DNS-серверу другого домена, который либо сам обрабатывает запрос, либо передает его другому DNS-серверу. Все DNS-сер-веры соединены иерархически, в соответствии с иерархией доменов сети Internet.

База данных DNS имеет структуру дерева, называемого доменным пространством имен, в котором каждый домен (узел дерева) имеет имя и может содержать поддомены. Имя домена идентифицирует его положение в этой базе данных по отношению к родительскому домену, причем точки в имени отделяют части, соответствующие хостам домена.

Домены верхнего уровня назначаются для каждой страны, а также на организационной основе. Доменное имя строится из слов, разделенных точками и содержащих латинские буквы, цифры и значок «минус» (-). Доменные имена могут содержать до 63 символов и нечувствительны к регистру букв, т.е. заглавные и строчные буквы считаются одинаковыми.

Организация InterNIC, управляющая всем адресным пространством Internet, а также всем пространством имен, делегирует некоторым организациям право ведения доменов первого уровня, к которым относятся следующие «организационные» зоны (com - коммерческие, edu -образовательные, gov - правительственные, int - международные, mil -военные, net - организации, обеспечивающие работу сети, org -некоммерческие организации, biz - то же самое, что и com, info -информационные ресурсы), а также более двухсот «географических» доменов (ru и su - Россия, uk - Великобритания, de - Германия, fr Франция, ua - Украина и т.д.).

Владелец доменной зоны может организовывать в ней любые поддомены и делегировать функции администрирования этих поддо-менов другим организациям. Поддомен создается путем дописывания к имени домена еще одного отделенного точкой слова слева. Каждый домен имеет уникальное имя, а каждый из поддоменов имеет уникальное имя внутри своего домена. Каждый хост в сети Internet однозначно определяется своим полным доменным именем, которое включает имена всех доменов по направлению от хоста к корню. Пример полного DNS-имени: alice.pnzgu.ru.

Системные утилиты сетевой диагностики

Утилита ipconfig

Утилита ipconfig предназначена для проверки правильности конфигурации TCP/IP для операционной системы Windows. Выводит значения для текущей конфигурации стека TCP/IP: МАС- и IP-адрес, маску подсети, адрес шлюза по умолчанию, адреса серверов WINS (Windows Internet Naming Service) и DNS, использование DHCP.

При устранении неисправностей в сети TCP/IP следует сначала проверить правильность конфигурации с помощью утилиты ipconfig.

Синтаксис утилиты: ipconfig [/all] [/renew[adapter]] [/release [adapter]]. Параметры (здесь и далее в квадратных скобках указаны необязательные параметры):

• all выдает весь список параметров, без этого ключа отображается только IP-адрес, маска и шлюз по умолчанию;

- renew [adapter] обновляет параметры конфигурации DHCP для указанного сетевого адаптера именем adapter ;

- release [adapter] освобождает выделенный DHCP IP-адрес.

Таким образом, утилита ipconfig позволяет выяснить, инициализирована ли конфигурация и не дублируются ли IP-адреса:

- конфигурация инициализирована, присутствует IP-адрес, маска, шлюз;

- IP-адреса дублируются, маска сети будет 0.0.0.0;

- при невозможности получить IP-адрес с использованием DHCP, то он будет равен 0.0.0.0 .

Отображение установленных на компьютере сетевых конфигураций утилитой ipconfig:

C:\Documents and Settings\stud.STDM>ipconfig  /all

Настройка протокола IP для Windows

Имя компьютера  . . . . . . . . . : a5224-02

Основной DNS-суффикс  . . . . . . : stdm.local

Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный

IP-маршрутизация включена . . . . : нет

WINS-прокси включен . . . . . . . : нет

Порядок просмотра суффиксов DNS . : stdm.local

aanet.ru

Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:

DNS-суффикс этого подключения . . : aanet.ru

Описание  . . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller

Физический адрес. . . . . . . . . : 1C-6F-65-4C-33-48

Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да

Автонастройка включена  . . . . . : да

IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 10.52.124.49

Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.52.124.1

DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.52.124.4

DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1

Основной WINS-сервер  . . . . . . : 10.0.0.1

Аренда получена . . . . . . . . . : 12 февраля 2013 г. 12:14:27

Аренда истекает . . . . . . . . . : 22 мая 2013 г. 12:14:27

Утилита ping

Утилита ping (Packet Internet Grouper) используется для проверки конфигурирования TCP/IP и диагностики ошибок соединения. Она определяет доступность и функционирование конкретного хоста - любого сетевого устройства, обменивающегося информацией с другими сетевыми устройствами по TCP/IP. Использование ping есть лучший способ проверки существования маршрута между локальным компьютером и сетевым хостом.

Команда ping проверяет соединение с удаленным хостом путем посылки к нему эхо-пакетов протокола ICMP (Internet Control Message

Protocol) и прослушивания эхо-ответов. Ping выводит количество переданных и принятых пакетов. Каждый принятый пакет проверяется в соответствии с переданным сообщением. Если связь между хостами плохая, из сообщений ping станет ясно, сколько пакетов потеряно.

По умолчанию передаются четыре эхо-пакета длиной 32 байта, представляющих собой последовательность символов алфавита в верхнем регистре. Ping позволяет изменить размер и количество пакетов, указать, следует ли записывать маршрут, который она использует, какую величину времени жизни устанавливать, можно ли фрагменти-ровать пакет и т.д. При получении ответа в поле определяется, за какое время (в миллисекундах) посланный пакет доходит до удаленного хоста и возвращается назад. Так как значение по умолчанию для ожидания отклика равно 1 с, то все значения данного поля будут меньше 1000 мс. Если получается сообщение «Превышен интервал ожидания», то, возможно, увеличение времени ожидания отклика позволит пакету дойди до удаленного хоста.

При пользовании утилитой ping следует помнить:

задержка, определенная утилитой, вызвана не только пропускной способностью канала передачи данных до проверяемой машины, но и загруженностью этой машины;

некоторые серверы в целях безопасности могут не посылать эхо-ответы, так как с утилиты ping может начинаться хакерская атака.

Ping можно использовать для тестирования как с доменным именем хоста, так и с его IP-адресом. Если ping с IP-адресом выполнилась успешно, а с именем - неудачно, это значит, что проблема заключается в распознавании соответствия адреса и имени, а не в сетевом соединении.

Синтаксис: ping [-t] [-a] [-n count] [-l length] [-f [-i ttl] [-v tos] [-r count] [-s count] [ [-j host-list\ [-k host-list] ] [-w timeout] destination-list. Параметры:

- -t выполняет команду ping до прерывания (Ctrl-Break - посмотреть статистику и продолжить, Ctrl-C - прервать выполнение команды);

- -a позволяет определить доменное имя удаленного компьютера по его IP-адресу;

- -n count посылает количество пакетов Echo, указанное параметром count (по умолчанию передается четыре запроса);

- -l length посылает пакеты длиной length байт (максимальная длина 8192 байта);

- -f посылает пакет с установленным флагом «не фрагментиро-вать», запрещающим фрагментирование пакета на транзитных маршрутизаторах;

- -i ttl устанавливает время жизни пакета в величину ttl (каждый маршрутизатор уменьшает ttl на единицу, т.е. время жизни является счетчиком пройденных маршрутизаторов (хопов));

- -v tos устанавливает значение поля «сервис», задающее приоритет обработки пакета;

- -r count записывает путь выходящего пакета и возвращающегося пакета в поле записи пути, count - от 1 до 9 хостов;

- -s count задает максимально возможное количество переходов из одной подсети в другую (хопов);

- -j host-list направляет пакеты с помощью списка хостов, определенного параметром host-list.), максимальное количество хостов равно 9;

- -к host-list направляет пакеты через список хостов, определенный в host-list, причем указанные хосты не могут быть разделены промежуточными маршрутизаторами (жесткая статическая маршрутизация);

- -w timeout указывает время ожидания timeout ответа от удаленного хоста в миллисекундах (по умолчанию - 1с);

- -destination-list указывает удаленный узел, к которому надо направить пакеты ping, может быть именем хоста или IP-адресом машины.

На практике в формате команды чаще всего используются опции -t и -n.

Пример работы утилиты ping:

C:\Documents and Settings\stud.STDM>ping -n 10 guap.ru

Обмен пакетами с guap.ru [194.226.199.247] по 32 байт:

Ответ от 194.226.199.247: число байт=32 время<1мс TTL=127

Ответ от 194.226.199.247: число байт=32 время<1мс TTL=127

Ответ от 194.226.199.247: число байт=32 время<1мс TTL=127

Ответ от 194.226.199.247: число байт=32 время<1мс TTL=127

Ответ от 194.226.199.247: число байт=32 время<1мс TTL=127

Ответ от 194.226.199.247: число байт=32 время<1мс TTL=127

Ответ от 194.226.199.247: число байт=32 время<1мс TTL=127

Ответ от 194.226.199.247: число байт=32 время<1мс TTL=127

Ответ от 194.226.199.247: число байт=32 время<1мс TTL=127

Ответ от 194.226.199.247: число байт=32 время<1мс TTL=127

Статистика Ping для 194.226.199.247:

Пакетов: отправлено = 10, получено = 10, потеряно = 0 (0% потерь),

Приблизительное время приема-передачи в мс:

Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек

Утилита ping может использоваться следующими способами:

- для проверки того, что TCP/IP установлен и правильно сконфигурирован на локальном компьютере, в команде ping задается адрес петли обратной связи : ping 127.0.0.1., при успешном прохождении теста ответ следующий:

Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128

Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128

Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128

Ответ от 127.0.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=128

- для проверки правильности добавления в сеть компьютера и отсутствия дублирования IP-адреса используется IP-адрес локального компьютера: ping IР-адрес_локального_хоста.

- для проверки, что шлюз по умолчанию функционирует и можно установить соединение с любым хостом в локальной сети, задается IP-адрес шлюза по умолчанию: ping IP-адресшлюза.

- для проверки возможности установления соединения через маршрутизатор в команде ping задается IP-адрес удаленного хоста: ping 1Р-адрес_удаленного хоста.

Утилита tracert

Утилита tracert (trace route) позволяет выявлять последовательность маршрутизаторов, через которые проходит IP-пакет на пути к пункту своего назначения путем изучения сообщений ICMP, которые присылаются обратно промежуточными маршрутизаторами.

Утилита tracert работает следующим образом: посылается по три пробных эхо-пакета протокола ICMP с TTL=1 на узел назначения, первый маршрутизатор пошлет в компьютер-источник сообщение ICMP «Время истекло». Затем TTL увеличивается на 1 в каждой последующей посылке до тех пор, пока пакет не достигнет хоста назначения либо не будет достигнута максимально возможная величина TTL (по умолчанию 30).

Имя машины может быть именем хоста или IP-адресом машины. Выходная информация представляет собой список хостов, начиная с первого шлюза и заканчивая пунктом назначения. На экран при этом выводится время ожидания ответа на каждый пакет.

В тех случаях, когда удаленный узел не достижим, применение утилиты tracert более удобно, чем ping, так как с ее помощью можно локализовать район сети, в которой имеются проблемы со связью.

Если возникли проблемы, то утилита выводит на экран звездочки (*) либо сообщения типа «Заданная сеть недоступна», «Время истекло». Следует помнить, что некоторые маршрутизаторы просто уничтожают пакеты с истекшим TTL и не будут видны утилите tracert.

Синтаксис утилиты: tracert [-d] [-h maximumhops ] [-j host-list] [-w timeout] destination-list. Параметры:

- -d указывает, что не нужно распознавать адреса для имен хостов;

- -h maximumhops указывает максимальное число хопов (по умолчанию - 30);

- -j host-list указывает нежесткую статическую маршрутизацию в соответствии с host-list;

- -w timeout указывает, что нужно ожидать ответ на каждый эхо-пакет заданное число мс;

- -destination-list указывает удаленный узел, к которому надо направить пакеты ping.

Пример работы утилиты tracert:

C:\Documents and Settings\stud.STDM>tracert guap.ru

Трассировка маршрута к guap.ru [194.226.199.247]

с максимальным числом прыжков 30:

1    <1 мс    <1 мс    <1 мс  10.52.124.1

2    <1 мс    <1 мс    <1 мс  web00.users.guap.ru [194.226.199.247]

Трассировка завершена.

Утилита arp

Утилита arp (Address Resolution Protocol - протокол разрешения адресов) позволяет управлять так называемым ARP-кэшем - таблицей, используемой для трансляции IP-адресов в соответствующие локальные адреса. Записи в ARP-кэше формирует протокол ARP. Если необходимая запись в таблице не найдена, то протокол ARP отправляет широковещательный запрос ко всем компьютерам локальной подсети, пытаясь найти владельца данного IP-адреса.

В кэше могут содержаться два типа записей: статические и динамические. Статические записи вводятся вручную и хранятся в кэше постоянно. Динамические записи помещаются в кэш в результате выполнения широковещательных запросов. Для них существует понятие времени жизни. Если в течение определенного времени (по умолчанию 2 мин) запись не была востребована, то она удаляется из ARP-кэша.

Синтаксис утилиты: arp [-s inetaddr ethaddr] [-d inetaddr] [-a].

Параметры:

- -s inetaddr ethaddr заносит в кэш статическую запись с указанными IP-адресом и MAC-адресом;

- -d inetaddr удаляет из кэша запись для определенного IP-адреса;

- -a просматривает содержимое кэша для всех сетевых адаптеров локального компьютера.

Пример использования утилиты:

C:\Documents and Settings\stud.STDM>arp -a

Интерфейс: 10.52.124.49 --- 0x2

Адрес IP              Физический адрес      Тип

10.52.124.1           68-05-ca-02-51-b2     динамический

10.52.124.4           00-0c-29-c4-ad-84     динамический

10.52.124.5           00-0c-29-9e-ed-36     динамический

10.52.124.8           00-14-85-19-1c-b9     динамический

Утилита netstat

Утилита netstat выводит статистику протоколов и текущих TCP/IP соединений и имеет следующий синтаксис: netstat [-a][-e][-n] [-s][-p name\\-r\\interval]. Параметры:

- -a отображает полную информацию по всем соединениям и портам, на которых компьютер ожидает соединения;

- -e отображает статистику Ethernet (этот ключ может применяться вместе с ключом - s);

- -n отображает адреса и номера портов в числовом формате, без их преобразования в символьные имена DNS и в название сетевых служб, что делается по умолчанию t;

- -p name задает отображение информации для протокола name (допустимые значения name: tcp, udp или ip) и используется вместе с ключом s;

- -r отображает содержимое таблицы маршрутов (таблица маршрутизации);

- -s отображает подробную статистику по протоколам. По умолчанию выводятся данные для TCP, UDP и IP.

- interval инициирует повторный вывод статистических данных через указанный в секундах интервал (в этом случае для прекращения вывода данных надо нажать клавиши Ctrl+C).

Результатом выполнения команды является список активных подключений, в который входят установленные соединения и открытые порты.

Пример отображения утилитой netstat установленных на компьютере TCP-соединений:

C:\Documents and Settings\stud.STDM>netstat -s -p TCP

Статистика TCP для IPv4

Активных открыто                    = 77

Пассивных открыто                   = 4

Сбоев при подключении               = 22

Сброшено подключений                = 3

Текущих подключений                 = 12

Получено сегментов                  = 129702

Отправлено сегментов                = 90227

Повторно отправлено сегментов       = 16

Активные подключения

Имя    Локальный адрес        Внешний адрес          Состояние

TCP    a5224-02:1063          mcitsrv.dep.local:2193  ESTABLISHED

TCP    a5224-02:1143          10.52.124.4:microsoft-ds  ESTABLISHED

TCP    a5224-02:1155          10.52.124.5:microsoft-ds  ESTABLISHED

TCP    a5224-02:1194          best.mcit.local:microsoft-ds  ESTABLISHED

TCP    a5224-02:1033          localhost:1034         ESTABLISHED

TCP    a5224-02:1034          localhost:1033         ESTABLISHED

TCP    a5224-02:1035          localhost:1036         ESTABLISHED

TCP    a5224-02:1036          localhost:1035         ESTABLISHED

TCP    a5224-02:1042          localhost:1043         ESTABLISHED

TCP    a5224-02:1043          localhost:1042         ESTABLISHED

TCP    a5224-02:1051          localhost:1052         ESTABLISHED

TCP    a5224-02:1052          localhost:1051         ESTABLISHED

Открытые TCP-порты обозначаются в колонке «Состояние» строкой LISTENING - пассивно открытые соединения («слушающие» сокеты) или ESTABLISHED - установленные соединения, т.е. уже используемые сетевыми сервисами. Содержание состояний протокола TCP (всего имеется 11 состояний) раскрыто в лабораторной работе № 2 настоящего практикума.

Часть портов связана с системными службами Windows и отображается не по номеру, а по названию - epmap, microsoft-ds, netbios-ss и др. Порты, не относящиеся к стандартным службам, отображаются по номерам. UDP-порты не могут находиться в разных состояниях, поэтому специальная пометка LISTENING в их отношении не используется. Как и TCP-порты, они могут отображаться по именам или по номерам.

Утилита nslookup

Утилита nslookup предназначена для выполнения запросов к DNS-серверам на разрешение имен в IP-адреса и в простейшем случае имеет следующий синтаксис: nslookup [host [server]]. Параметры:

- host - доменное имя хоста, которое должно быть преобразовано в IP-адрес;

- server - адрес DNS-сервера, который будет использоваться для разрешения имени. Если этот параметр опущен, то будут использованы адреса DNS-серверов из параметров настройки протокола TCP/IP (отображаются утилитой ipconfig).

Результаты выполнения команды nslookup:

C:\Documents and Settings\stud.STDM>nslookup guap.ru

Server:  intgw0.local

Address:  10.0.0.1

Name:    guap.ru

Address:  194.226.199.247

Первые две строки ответа содержат имя и IP-адрес DNS-сервера, который был использован для разрешения имени. Следующие строки содержат реальное доменное имя хоста и его IP-адрес и указание Non-authoritative answer, означающее, что ответ получен не с DNS-сервера, ответственного за зону penza.ru. Также может присутствовать строка Aliase, которая содержит альтернативные имена искомого сервера.

Сервис Whois

При трассировке маршрутов или проверке доступности хоста в Internet часто возникает необходимость определить по IP-адресу хоста его юридического владельца и контактные данные его администратора.

В отношении доменов второго уровня эта информация становится свободно доступной для любого пользователя сети Internet через сервис Whois. On-line сервиса Whois можно получить через форму на странице сайта http://www.nic.ru/whois.

Фрагмент ответа на запрос:

…………………………………………………………..

domain:       GUAP.RU

nserver:      ns4.aanet.ru

nserver:      ns1.guap.ru

state:        REGISTERED, DELEGATED

admin-contact:https://www.nic.ru/cgi/whois_webmail.cgi?domain=GUAP.RU

org:          Saint-Petersbug State University of Aerospace Instrumentation

registrar:    RU-CENTER-REG-RIPN

created:      2004.12.23

paid-till:    2013.12.22

source:       RU-CENTER

…………………………………………………………..

Задание и порядок работы

С помощью утилиты ipconfig, запущенной из командной строки, определить имя, IP-адрес и физический адрес основного сетевого интерфейса компьютера, IP-адрес шлюза, IP-адреса DNS-серверов и использование DHCP. Результаты представить в виде таблицы в отчете.

С помощью утилиты nslookup определить IP-адрес одного из удаленных серверов, доменные имена которых указаны в табл. 2.

С помощью утилиты ping проверить состояние связи c любыми компьютером и шлюзом локальной сети, а также с одним из удаленных серверов, доменные имена которых указаны в табл. 2.

| № | Адрес | № | Адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | nwtelecom.ru | 7 | ertelecom. ru |
| 2 | www.spb.nw.rt.ru/ | 8 | gov.spb.ru |
| 3 | www.trans-link.ru | 9 | www.gsm-spb.ru |
| 4 | spbtc.ru | 10 | nwgsm. ru |
| 5 | www.spb.ru | 11 | interzet.ru |
| 6 | www.pecom.ru | 12 | spb.dkvartal.ru |

Доменные имена удаленных серверов

Таблица 2

Число отправляемых запросов должно составлять не менее 10. Для каждого из исследуемых хостов отразить в виде таблицы в отчете IP-адрес хоста назначения, среднее время приема-передачи, процент потерянных пакетов.

С помощью утилиты arp проверить состояние ARP-кэша. Провести пингование какого либо хоста локальной сети, адрес которого не был отражен в кэше. Повторно открыть ARP-кэш и проконтролировать модификацию его содержимого. Представить полученные значения ARP-кэша в отчете.

Провести трассировку одного из удаленных хостов в соответствии с вариантом, выбранным в п. 4.3.2. Если есть потери пакетов, то для соответствующих хостов среднее время прохождения необходимо определять с помощью утилиты ping по 10 пакетам. В отчете привести копию окна с результатами работы утилиты tracert.

Определить участок сети между двумя соседними маршрутизаторами, который характеризуется наибольшей задержкой при пересылке пакетов. Для найденных маршрутизаторов с помощью сервиса Whois определить название организаций и контактные данные администратора (тел., e-mail). Полученную информацию привести в отчете.

С помощью утилиты netstat посмотреть активные текущие сетевые соединения и их состояние на вашем компьютере, для чего:

- запустить несколько экземпляров веб-браузера, загрузив в них различные страницы с разных веб-сайтов (по указанию преподавателя);

- закрыть браузеры и с помощью netstat проверить изменение списка сетевых подключений.

Проконтролировать сетевые соединения в реальном масштабе времени, для чего:

- закрыть ранее открытые сетевые приложения;

- запустить из командной строки утилиту netstat, задав числовой формат отображения адресов и номеров портов и повторный вывод с периодом 20-30 с;

- в отдельном окне командной строки запустить утилиту ping в режиме «до прерывания»;

- наблюдать отображение netstat, текущей статистики сетевых приложений;

- с помощью клавиш Ctrl+C последовательно закрыть утилиты ping и netstat.

В отчете привести копии окон с результатами работы утилиты netstat с пояснением отображаемой информации.

Контрольные вопросы

- Каковы назначение и форматы MAC- и IP-адресов? С какой целью применяется «маска подсети»?

- Как по IP-адресу и маске одной из рабочих станций определить адрес, принадлежащий всей локальной сети?

- Как определить MAC-адрес сетевого адаптера, установленного в компьютере?

- Что такое «основной шлюз»?

- Каким образом утилита ping проверяет соединение с удаленным хостом?

- Сколько промежуточных маршрутизаторов сможет пройти IP-пакет, если его время жизни равно 30?

- Как работает утилита tracert?

- Каково назначение утилиты arp?

- С помощью каких утилит можно определить по доменному имени хоста его IP-адрес?

- Как утилита ping разрешает имена хостов в IP-адреса?

- Какие могут быть причины неудачного завершения ping и tracert?

- Какая служба позволяет узнать символьное имя хоста по его IP-адресу?

- Какие операции можно выполнить с помощью утилиты netstat?

Оформление отчетов

- Лабораторные работы оформляются на листах формата А4 в виде принтерных распечаток.

- В отчете по лабораторным работам должно содержаться:

- Титульный лист.

- Наименование работы.

- Цель работы.

- Представить структуру кадра

- Ответы на контрольные вопросы.

- Список использованной литературы.

- По лабораторной работе показать процедуры работы по шагам с сетевыми ресурсами.

Лабораторная работа № 8

Изучение работы сетевых утилит»

Цель работы

-получение навыков при исследовании принципов работы локальных сетей при передаче сообщений;

-определение задержек при различных режимах передачи сообщений;

-приобретение навыков при работе со шлюзом.

Подготовка к работе

Повторить следующие разделы: создание стандартных технологий локальных сетей; коммутация сообщений, назначение IP – протокола, модель OSI, различие между сообщением и сигналом, определение пакета, кадра, фрейма.

Модель установки

Компьютеры, программа «Клиентское приложение», секундомер.

Описание лабораторной установки: схема организации ЛВС в учебной аудитории представлена на рисунке 15.

Рисунок 15.Организация ЛВС в аудитории Б -317

Рабочее задание

Порядок выполнения работы

На компьютере запустить 2 приложения: сервер шлюз передачи данных SRV_EX и клиентское приложение Client_EX

Приложение SRV_EX было запущено с административного компьютера. Эта программа представляет собой шлюз, принимающий сообщение от одного клиента и перенаправляющий его определенному клиенту или группе клиентов. В истории отображалась переписка между пользователями компьютеров данной аудитории.

Приложение Client_EX предназначено для соединения со шлюзом и обмена сообщения (Рисунок 15).

Рисунок 15. Общий вид программы Client_EX

В данной программе имеется 3 поля: поле для написания сообщения, поле для получения сообщения и поле списка компьютеров подключенных к шлюзу. Также имеется строка меню, строка состояния, кнопки соединения/разъединения и отправки, специальный флажок для выделения конкретного клиента, для отправки сообщения.

лоеть сообщение сигнаУстановка соединения

Для соединения нажали кнопку «Connect»и указали в появившемся окне IP – адрес сервера-шлюза (Рисунок 16).

Рисунок 16. Соединения с сервером-шлюзом

Мой компьютер начал устанавливать соединение с сервером. Установление прошло удачно, так как в поле списков компьютеров подключенных к шлюзу появился IP-адрес моего компьютера 192.168.0.191. Также имя моего компьютера отразилось в специальном окне сервера-шлюза (Рисунок 17).

Рисунок 17. Удачное соединение с сервером-шлюзом (окно клиента)

Написали текст сообщения, установив курсор на поле для написания сообщения.

Выбираем определенного клиента и отправляем ему сообщение, кликнув мышкой на флажок «Сообщение для клиента, выбранного из списка». Затем в поле списка подключенных к шлюзу компьютеров выберите клиента, выделив имя компьютера. Для отправки сообщения кликните мышкой на кнопку Send. Зафиксировать время доставки сообщения по секундомеру.

Время доставки составляет 0,58 секунда.

Убрать галочку с флажка, тогда наше сообщение будет доступно всем клиентам. Время доставки сообщения составляет 1 секунда.

Сообщение появилось в поле для получения сообщений, это значит, что мое сообщение было успешно доставлено. Также информация об отправке сообщения появится на сервере-шлюзе (Рисунок 18).

Рисунок 18. Окно клиента, отправившего сообщения

Рассмотреть ситуацию, когда все компьютеры передают последовательно сообщение одному адресату. Зафиксировать время появления каждого сообщения у данного адресата.

Компьютер с адресом 192.168.0.191 являлся приемником сообщений. При такой передаче сообщение доходило за 1 секунду каждая (Рисунок 19).

Рисунок 19. Последовательная передача сообщения

Рассмотреть ситуацию, когда все компьютеры передают параллельно сообщение одному адресату. Зафиксировать время появления каждого сообщения у данного адресата. Определить задержку в появлении каждого сообщения у данного адресата.

При такой передаче сообщения отсчет времени шел от приема первого отправителя до последнего в общем за 1,8 секунд (Рисунок 20).

Рисунок 20.Параллельная передача сообщения

Разъединение

Для этого необходимо нажать кнопку Disconnect.

Вывод

Проводя данную работу, мы оценивали качество и скорость передачи сообщений клиентской службой. Время задержки зависит от длины и размера переданного сообщения, чем больше длина текста, тем дольше передача. Но передаваемые нами сообщения не были столь огромными, чтобы мы могли оценивать существенную задержку.

Оформление отчетов

Лабораторные работы оформляются на листах формата А4 в виде принтерных распечаток.

В отчете по лабораторным работам должно содержаться:

Титульный лист.

Наименование работы.

Цель работы.

Представить структуру кадра

Ответы на контрольные вопросы.

Список использованной литературы.

По лабораторной работе показать процедуры работы по шагам с сетевыми ресурсами.

Лабораторная работа № 9  «Исследование сетевых протоколов»

Исследование протокола HDLC. Проект 802 стандарта локальной вычислительной сети

Цель работы: приобретение практических навыков построения структуры кадров, ознакомление со стандартом ЛВС и практическое применение протокола HDLC. (5 часов)

Краткие теоретические сведения

Разработка локальных вычислительных сетей (ЛВС) началась в 70-х годах. К настоящему времени создано большое число вариантов ЛВС, отличающихся типом передающей среды, пропускной способностью моноканала, структурой и назначением. Типичные области применения ЛВС - системы административного управления (учрежденческие), автоматизации проектирования и технологической подготовки производства, автоматизации научных исследований, промышленные системы (системы управления технологическими процессами и производством) и бортовые. Одной из реализаций ЛВС является проект 802 стандарта ЛВС.

Проект 802 стандарта ЛВС. Институт инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) занимается стандартизацией протоколов локальных сетей в США и подготовил в 1981г. проект стандарта локальных сетей. Проект охватывает только два нижних уровня сетевых средств - управление физическим и информационным каналом, включая управление доступом к каналу, и устанавливает протоколы уровней 1, 2 и 3 (рисунок 21).

Управление прикладными процессами

УПП - Управление прикладными процессами

7 – прикладной

Управление – УПД Управление

6- представительский

Управление сеансами УС

Управление сеансами

5 – сеансовой

Управление передачей УП

Управление передачей

4 – транспортный

Управление информационным каналом УИК

Управление информационным каналом

3 – сетевой

Управление доступом к каналу УДК

Управление доступом к каналу

2. - канальный

Управление физическим каналом УФХ

Управление физическим каналом

1 - физический

Рисунок 21. Уровни модели OSI

Протокол управления физическим каналом (УФК) определяет форму представления и порядок передачи данных через физический канал. Протокол управления доступом к каналу (УДК) устанавливает процедуру передачи данных через канал, коллективно используемый системами, и процедуру селекции данных, передаваемых по каналу. Протокол управления информационным каналом (УИК) устанавливает порядок обеспечения достоверности данных при передаче через физический канал, подверженный воздействию помех: формируются проверочные коды при передаче данных, а также в пункте приема (проверка корректности проверяемых данных), up:; обнаружении искажения передача данных повторяется.

В основу управления информационным каналом положен протокол «Высокоуровневое управление каналов данных» HDLC - стандартный протокол второго уровня, используемый в сетях передачи данных с коммутацией пакетов. Этот протокол (рис. 22) обеспечивает передачу последовательности пакетов через физический канал, искажения в котором вызывают ошибку в передаваемых данных, потерю, дублирование пакетов и нарушение порядка прибытия пакетов к адресату. Протокол вводит совокупность средств, позволяющих организовать надёжный канал передачи пакетов.

ЭВМ		Интерфейс Х25	     ЭВМ 		Уровень

Рисунок 22 - Управление передачей данных

Интерфейс Х21 определяет сопряжение между оконечным оборудованием данных и аппаратурой передачи данных по синхронному (цифровому) каналу передачи данных [4].

Протокол X25 определяет процедуры сетевого уровня управления передачей пакетов, обеспечивающие организацию виртуальных каналов между абонентами и передачу по каналам последовательностей пакетов в режиме виртуальных каналов.

Канальный протокол HDLC предписывает формат кадра, представленный на рисунке 23. Используются три типа кадров: информационный и два управляющих- супервизорный и ненумерованный [4].

Рисунок 23 - Формат кадра

Единица данных, передаваемых как целое через информационный канал, организуемый средствами управления уровня 2, называется кадром. Формат кадра, определяемый проектом 802. Кадр обрамлён флаговыми комбинациями 01111110, используемыми на уровне управления физическим каналом. Адреса назначения и источника кодируются одним (как на рисунке) или несколькими байтами (до семи). Первый разряд байта адреса называется битом расширения адреса. Когда его значение равно 1, байт адреса является последним. Если бит расширения равен 0, адрес продолжается в следующем байте кадра. Например, двухбайтовый адрес назначения имеет следующую структуру:

0        L/G   DDDDDD	1 	DDDDDD,

а двухбайтовый адрес источника –

0       C/R   SSSSSS 	1	SSSSSS

где D и S - биты адреса, принимающие значения 0 или 1.

Второй бит адреса источника L/G - идентификатор типа адреса: hIG-Q обозначает индивидуальный адрес, a L/G=l - групповой адрес.

Групповой адрес относится к совокупности систем. Единицы во всех битах адреса назначения определяют глобальный адрес, относящийся ко всем абонентам сети. Бит C/R адреса источника используется для обозначения команд и ответов: C/R=0 - команда; C/R=1 - ответ.

Адрес источника может быть только индивидуальным. Байт управления используется для обозначения типа кадра.

Применяются три типа кадров: I - информационный, С - управляющий, U - ненумерованный. Тип кадра определяется значением одного или двух первых

битов поля управления. Информационные кадры служат для передачи нумерованных кадров и несут в поле управления следующие данные: N(S) -порядковый номер передаваемого кадра по модулю 8; N(R) - порядковый номер следующего принимаемого кадра по модулю 8; P/F - бит запроса -ответа. Кадр команды с битом запроса P/F=l используется для обращения к системе адресату с  целью получения кадра ответа, который должен идентифицироваться битом P/F=0. Управляющие кадры С предназначены для передачи подтверждений по приёму кадров, запросов на повторную передачу информационных кадров и на временное прекращение передачи кадров I. В кадрах С поле СС указывает функцию управления определяемую кадром. Ненумерованные кадры U используются для реализации дополнительных функций управления передачей данных и для передачи ненумерованных пакетов данных. Область данных может содержать любое число байтов, а в управляющих и ненумерованных кадрах может отсутствовать. Код циклической суммы КЦС служит для проверки корректности кадра. Допускается использование 16- и 32-разрядных циклических сумм.

Состав команд и ответов, переносимых кадрами разных типов, перечислены в таблице 6.2. Кадр «Запрос» используется для повторной передачи кадров типа I, начиная от кадра с номером N(R). Команда «Идентификация станции» служит для получения данных о типе системы, предельном размере принимаемого кадра и др. с помощью ответа «Отказ» система, выдавшая команду, извещается о переходе системы в состояние, которое не может быть исправлено посредством повторной передачи.

Таблица 6.2 - Состав команд и ответов

Тип кадра, Команда, Ответ, I, Данные, Данные, С, Готов к приёму, Не готов к приёму

Запрос, Готов к приёму, Не готов к приёму, Повторная передача, U, Ненумерованные данные, Разъединение, Асинхронный сбалансированный, режим, Идентификация станции, Ненумерованное подтверждение, Режим разъединения, Отказ, Идентификация станции

Проект 802 определяет два способа доступа к моноканалу: свободный доступ, с проверкой несущей и столкновений (СДПНС) и эстафетный доступ.

Способ СДПНС заключается в следующем: контроллер проверяет наличие сигналов в канале и после исчезновения несущей начинает передачу кадра в канал с задержкой 9,8мкс. Задержка создаёт межкадровый интервал, в течении которого аппаратура контроллеров восстанавливает своё первоначальное состояние и может принимать очередной кадр. В том случае, если при передаче приёмопередатчик выявляет столкновение, контроллер прекращает передачу кадра и «подкрепляет» столкновение, передавая в канал помеху, в виде последовательности из 32-48 бит. При этом системе разрешается сделать ещё 15 попыток передачи кадра. Если все 16 попыток оказались неудачными, выдаётся сигнал об ошибке [5].

Эстафетный доступ распространяется как на кольцевую так и на шинную структуру моноканала. В каждом случае эстафет передается последовательно, от системы к системе. При этом в магистральной структуре организуется логическое кольцо за счёт того, что система передаёт эстафету следующей системе в кадре управления, получает ответ о приёме кадра и переходит в состояние ожидания приёма данных, в котором прибывает до получения эстафеты. Для поддержания работы кольца используются специальные процедуры контроля использования моноканала, изменение структуры кольца при отказе станций и создания кольца. Проект 802 предусматривает четыре стандартные скорости передачи данных 1, 5, 10 и 20 Мбит/с. В качестве передающей среды допускается использование экранированных скрученных пар, коаксиального или волоконно-оптического кабеля.

Задание и порядок выполнения работы

1. Определить флаги кадра

2. Определить адреса источника и получателя

3. Определить типы кадров

4. Нарисовать структуру кадров

Контрольные вопросы

1. Какую процедуру определяет протокол управления физическим каналом?

2. Что определяет протокол управления информационным каналом?

3. Какой протокол обеспечивает передачу последовательности пакетов?

4. В чём различие протокола Х.25 и интерфейса Х.21?

5. На каком уровне модели открытых систем действует протокол Х.25?

6. Представить структуру кадра проекта 802.

7. Дайте определение кадра.

8. Сколько существуют типов кадров?

9. Для чего служит код циклической суммы?

10. Рассказать по формату кадра адреса назначения и источника, каким бывает адрес источника?

11.Каким образом в кадре обозначается ответ и команда?

12.Что означает свободный доступ с проверкой несущей и столкновений?

13.Какие скорости передачи данных предусмотрены в проекте 802?

14. Какие кабели используются в качестве передающей среды?

Оформление отчетов

Лабораторные работы оформляются на листах формата А4 в виде принтерных распечаток.

В отчете по лабораторным работам должно содержаться:

Титульный лист.

Наименование работы.

Цель работы.

Представить структуру кадра

Ответы на контрольные вопросы.

Список использованной литературы.

По лабораторной работе показать процедуры работы по шагам с сетевыми ресурсами.

Список рекомендуемой литературы:

Основная литература

- Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – СПб.: Питер, 2000.-672с.

- Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия-СПб.: Питер, 2000.-672 с.

- Компьютерные сети. В.Г. Олифер, Н.А. Олифер -  СПб.: Питер, 2002

- Оглтри Т.Модернизация и ремонт сетей. Учебное пособие-М.: Издательский дом «Вильямс», 2000.928 с.

Дополнительная:

- Стандарты по локальным вычислительным сетям: Справочник. В.К. Щербо, В.М. Киреичев; под ред. Самойленко С.И.- М.: Радио и связь, 1990.

- Практическая передача данных: Модемы, сети и протоколы. Ф.Дженнингс; перев. с англ.- М.:Мир, 1989.

- Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. Пятибратов и др.- ФИС, 1998.

- Синхронные цифровые сети SDH. Н.Н. Слепов.- Эко-трендз, 1998.

- Вычислительные комплексы, системы и сети. Ларионов А.М., Майоров С.А., Новиков Г.И.- Л.: Энергоатомиздат, 1987.

- Локальные вычислительные сети. – В 3-х кн. / под ред. С.В. Назарова.- М.: Финансы и статистика,1985.

- Бэрри Нанс. Компьютерные сети / Пер. с англ. – М.: Бином, 1997.

- Microsoft corporation. Компьютерные сети.Учебный курс: Официальное пособие   Microsoft для самостоятельной подготовки: Пер.с англ.-2-е изд., испр.и доп.-М.: Издательско – торговый дом «Русская редакция», 1999.-576с.

- Нанс Б. Компьютерные сети: Пер.с англ.-М.:Бином, 1996.-400.

- Андэрсон К., Минаси М. Локальные сети. Полное руководство: Пер.с англ.-К.:ВЕК+,М.: ЭНТРОП,СПб: КОРОНАпринт, 1999.-624с.

Мультимедийное обеспечение

- Даушеева Н.Н.,Электронный учебник по дисциплине "Компьютерные сети" - БИОС, Шымкент 2007

- УМКД asu.ukgu.kz

Тагай Г.Қ., Байназарова И.К.

Методические указания для выполнения лабораторных работ

по дисциплине «Компьютерные сети»

Подписано в печать «_03__» __02__ 2012г.

Формат бумаги

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем _2,2__п.л.

Тираж __50____экз. Заказ №    1195  _

© Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова 2015г.

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент, пр. Тауке хана,5