Ф.7.11-18

Cәрсенбай С.Ө., Калдыбаева Б.М.

ӨЛШЕУЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ ТЕОРИЯСЫ

Практикалық жұмыстарды орындауға

әдістемелік нұсқау

Шымкент 2015

ф.7.11-18

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Стандарттау және сертификаттау» кафедрасы

Cәрсенбай С.Ө., Калдыбаева Б.М.

«Өлшеулердің жалпы теориясы» пәнінен

практикалық жұмыстарды орындауға

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

5В073200 «Стандарттау, метрология және сертификаттау»

мамандықтары студенттері үшін

Шымкент 2015

УДК 	389 (075.5)

Құрастырған: аға оқытушы Cәрсенбай С.Ө., аға оқытушы Калдыбаева Б.М., оқытушы Нуридинова А.Е. «Өлшеулердің жалпы теориясы» пәнінен практикалық жұмысты орындауға арналған әдістемелік нұсқау.

-Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ; 2015ж, 17 бет

Әдістемелік нұсқау практикалық жұмысты орындауға, «Өлшеулердің жалпы теориясы» оқу жоспарына сәйкес әзірленген және  практикалық жұмыстарын  орындау бойынша барлық мәліметтерді қамтиды.

Әдістемелік нұсқау 5В073200 «Стандарттау, метрология және сертификаттау» мамандығының студенттеріне арналған.

Әдістемелік нұсқауда «Өлшеулердің жалпы теориясы» пәнінен практикалық сабаққа тапсырмалар келтірілген, өлшем бірлігін қамтамасыз ету заңы қолданылған. Әр бір практикалық сабаққа қысқаша түсіндірмелер, тапсырмалар берілген. Әдістемелік нұсқаулардың студенттерді сапалы даярлауға маңызы зор, ол теориялық материалдарды терең зерделеуге мүмкіндік береді.

Рецензент: Ешанкулов А.А. – т.ғ.к., «С ж/е С» кафедрасының доценті.

Ортаев А.Е. – х.ғ.к., «С ж/е С» кафедрасының доценті.

«Стандарттау және сертификаттау кафедрасының мәжілісінде талқыланған» (хаттама № _ _  «_  _» _   _2015 ж.), «ММГІ факультетінің әдістемелік кеңесімен талқыланған және ұсынылған» (хаттама №_ _ «__»____2015ж.)

Баспаға М.Әуезов атындағы ОҚМУ ғылыми - әдістемелік кеңесі ұсынған хаттама №___ «___»_______________20___ж.

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті, 2015

«Өлшеулердің жалпы теориясы» пәнін  оқытудың  негізгі мақсаты инженерлік-техникалық мамандықты игеретін студенттерге терең ғылыми білім берумен қатар осы саланың адістеріне үйретуде, жабдықтар мен аспаптарды зерттеп дайындауда, сапаны басқаруда және оны бақылауда, стандартты дайындауда, стандарттаудың тиімділігін есептеуде қолдана білу тажирибесіне дағдыландыру болып табылады.

Қойылған мақсатты орындау үшін пәнді оқыту:  практикалық  жұмыстар жүргізу жолдарын өтіп, сонымен қатар студенттер – жеке дайындық арқылы пәндік, бақылау  және рефераттық жұмыстарды жазулары керек.

Сондықтан, оқулықтың негізгі міндеті практикалық жұмыстарды орындауда студенттерге бағыт, пәнді толық меңгеруіне құрал беру.

Пәннің практикалық жұмыстарын толық пысықтаған және орындаған студент:

- өлшеу  құралдарының  метрологиялық  сипаттамасын анықтай алады;

- бір немесе көп рет өлшеулерді есептейді;

- өнімдерді унификациялау деңгейін және стандарттау объектілерінің параметірлерін оптималдау әдістеріне жаттығады.

Практикалық сабақтардың мақсаты мен міндеті.

Практикалық сабақтарда, біріншіден, дәріс сабағында берілген  теориялық ұғымдар мен ғылыми мәліметтерді оқушылардың әрі ұғынуға жәрдем беріп, бұл жұмысқа олардың өздерін қатыстыру арқылы пысықтау. Екіншіден, оқушыларды метрология, стандарттау, сертификаттау  тақырыптарын  жургізуге алатындай дағды беру. Үшіншіден,  студенттерді нормативті-техникалық құжаттармен таныстырып,  оларды келешекте өндіріс орындарында дұрыс пайдалануын үйрену.  Бұл жұмыстар келешек мамандардың өндірісті   жетілдіруде,  шығарылған өнім сапасын жақсартуда атқаратын ролін жете түсініп, алған білімдерін практикада қолдана алатын дәрежеге мүмкіншілік туғызуы тиіс.

Практикалық  жұмыстарды  жүргізгенде әрбір есепті,  тапсырманы дәріс тақырыбына және студенттердің келешек  мамандығына сәйкес өндірістік  кәсіпорынның,  жобалау-конструкциялық,  ғылыми-зерттеу институттарының іс тәжірибесімен алу қажет.

Студенттің өз вариантын таңдау тәртібі

Студенттің өз вариантын журнал номері бойынша таңдап алады да есептерді А4 форматты қағазға жазып және оны қорғап тапсырады.

Практикалық жұмыс № 1

СИ - жүйесіндегі өлшеу қүралдарының абсолютті келтірілген және салыстырмалы негізгі мүмкін қателіктер шегін анықтау.

Сабақтың мақсаты: СИ - жүйесіндегі өлшеу құралдарының метро-

логиялық сипаттамаларын анықтау әдістемесін меңгеру.

- Өқ-ның мүмкін абсолютті негізгі қателігінің шегі ( ∆ ) келесі өрнек көмегімен анықталады:

і = X  – X і

мүнда Хш – физ. шама-ң  шын мәні. Х і - өлшеу нәтижесі.

- Өлшеу құралының мүмкін келтірілген негізгі  қателігінің шегі

i =   ;   [ % ]

- Өлшеу құралының мүмкін салыстырмалы негізгі  қателігінің шегі

i =   ;   [ % ]

- Бірнеше өлшеу нәтижелерінің орташа арифметикалық шегі:

;         мүнда -өлшеулер саны

- Өлшеу нәтижелерінің орташа квадраттык ауытқуы:

(Есеп №1) Есеп шығаруға арналған мәліметтер

Кесте 1

| Қондыр-ғылардың атауы | Белгіленуі | Берілген мәндер және варианттар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  |
| Амперметр А | X w | 20 |  | 25 | 30 | 40 |  | 45 |  | 50 | 59 |  | 70 |  | 80 | 90 |  |
|  | Xi1 | 19,5 |  | 24,5 | 29,7 | 39,8 |  | 44,5 |  | 49,8 | 59,7 |  | 69,8 |  | 79,6 | 89,7 |  |
|  | Xi2 | 19,3 |  | 25,4 | 30,5 | 40,3 |  | 45 |  | 51,2 | 60,0 |  | 69,0 |  | 79,8 | 87,5 |  |
|  | Xi3 | 19,25 |  | 24,0 | 31,2 | 40,0 |  | 44,9 |  | 51,0 | 58,9 |  | 70,0 |  | 80,0 | 88,0 |  |
|  | Xn | 50 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 80 |  | 100 |  |  |  |
| Потен-циометр С |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |  | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |  |
|  | Xw | 50,3 |  | 55,3 | 60 | 65 |  | 70,2 |  | 75,2 | 80,2 |  | 85,1 |  | 150 | 160 |  |
|  | Xi1 | 50 |  | 55,5 | 59,1 | 65,1 |  | 70,0 |  | 74,9 | 80,0 |  | 85,5 |  | 149 | 161 |  |
|  | Xi2 | 50,5 |  | 55,55 | 60 | 64,49 |  | 69,8 |  | 75 | 79,9 |  | 85,9 |  | 148 | 160 |  |
|  | Xi3 | 50,75 |  | 55,75 | 58,8 | 65,0 |  | 69,9 |  | 75,3 | 79,95 |  | 85,2 |  | 148,95 | 159,95 |  |
|  | Xn | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  | 200 |

Практикалық сабақ № 2

Біретті өлшеу қорытындысынан қателікті бағалау

Мұнда өлшенетін кернеу [u] вольтметрдің дәлдік класы [δси] жоғарғы өлшеу шегі [uп] ішкі кедергісі белгілі [Rи] . Магнитгі аймаққа және температураға байланысты вольтметрдің қосымша кедергісі көрсеткіштері белгілі

δмп=0,75%   және δт=0,3%

1.Вольтметрдің мүмкін салыстырмалы негізгі қателік шегі

2. Вольтметрдің тізбекке жалғау кезінде берілген кернеу Uх, ішкі кедергіге ауысады. Сонда

Бұдан әдістемелік қателікті анықтасақ

З.Алынған қателігіміз жүйелік түрде болып келеді, ал  оны абсолюттік түрге алмастырсақ.

Сонда өлшеудің дұрыстаумен қосқандағы қорытындысы

4.Мүмкін сенімділіктегі р=0,95 жүйелік қателіктің сенімділік шекарасы

Абсолюттік түрге  алмастырсақ

(Есеп №2) Есеп шығаруға арналған мәліметтер			Кесте 2

| Белгіленуі | Берілген мәндер және варианттар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| U-кернеу [В] | 0,8 |  | 0,9 | 1 | 1,2 | 1 | 1,1 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 1,4 |
| R- кедергі [Ом] | 5 |  | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 |
| Дөлдік класы δк.т. | 0,5 |  | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1 |
| Un-өлшеу шегі [В] | 1,5 |  | 2 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2 | 3 |
| Rv-ішкі кедергі [Ом] | 900 |  | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 1200 | 1500 | 800 | 1000 | 1300 |
| Белгіленуі | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| U-кернеу [В] | 0,9 |  | 1 | 2 | 2 | 3 | 2,2 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,4 |
| R- кедергі [Ом] | 4 |  | 6 | 8 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Дөлдік класы δк.т. | 0,5 |  | 0,5 | 1,5 | 1 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 2 | 1,5 |
| Un -өлшеу шегі [В] | 3 |  | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| Rv-ішкі кедергі [Ом] | 700 |  | 1000 | 1500 | 1200 | 1500 | 1000 | 1200 | 1100 | 1500 | 900 |

Практикалық сабақ № 3

Өлшеу қорытындысын өңдеу

Мүндағы қателіктің шегі 0,5 % . ЪІқтимал сенімділігі 0,99 тең болса, бір ретті өлшеудің бесінші интервалы үшін орташа арифметикалық мәні қандай болады. Ықтимал сенімділігі 0,95 тең болса бір ретті өлшеу кезіндегі қателік қандай болады. Ықтимал сенімділіктегі орташа арифметикалық қателік 0,999-дан 1 % жоғарламауы үшін неше рет өлшеу жүргізу қажет.

- Өлшенетін шаманың қорытынды шамадан ауытқуын

v=Xi -X

Мүндағы: Xi  - өлшеуші шама;X  - қорытынды шама

2. Орташа     квадраттық     ауытқуға     жақын     мәнін анықтаймыз.

=

Мұндағы:   n - байқаулар саны

3. Сенімді интервал шекарасын анықтаймыз.

Р = 0.99

Мұндағы:  t - Стюьдент мәні

4. Орташа   арифметикалық   қатынас   неше   процент   қүрайтынын анықтайық.

II    Φ ( t ) = 0.95 болғандағы бір ретті өлшеу кезіндөгі қателікті табамыз

Өлшеу қорытындысынан орташа арифметикалық қатынас неше процент құрайтынын анықтаймыз

- Бір ретті өлшеудегі 5-ші интервал үшін орташа арифметикалың мәнін анықтаймыз.

IV. Ықтимал сенімділіктегі орташа арифметикалық қателік 0,999 %-тен 1 % көтерілмеуі үшін неше өлшеу жүргізу керек.

Sn -үшін орташа квадраттық ауытқуды табамыз.

Sn=E/t

n - қателіктерді өлшеулер саны

(Есеп №3) Есеп шығаруға арналған мәліметтер			Кесте 3

| № | Вариантгар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 20,03 | 25,12 | 30,44 | 35,72 | 40,18 | 45,28 | 50,83 | 55,36 | 60,53 | 65,84 | 70,43 | 80,24 | 90,33 | 95,12 | 100,1 |
| 2 | 20,12 | 25,35 | 30,54 | 35,26 | 40,87 | 45,62 | 50,65 | 55,12 | 60,35 | 65,21 | 70,34 | 80,65 | 90,65 | 95,64 | 100,9 |
| 3 | 20,34 | 25,26 | 30,25 | 35,45 | 40,16 | 45,84 | 50,54 | 55,45 | 60,59 | 65,43 | 70,61 | 80,54 | 90,53 | 95,37 | 100,5 |
| 4 | 20,56 | 25,6 | 30,52 | 35,68 | 40,65 | 45,13 | 50,86 | 55,31 | 60,4 | 65,32 | 70,1 | 80,32 | 90,26 | 95,19 | 100,6 |
| 5 | 20,4 | 25,89 | 30,64 | 35,59 | 40,84 | 45,96 | 50,69 | 55,89 | 60,57 | 65,84 | 70,98 | 80,16 | 90,46 | 95,64 | 100,2 |
| 6 | 20,9 | 25,45 | 30,80 | 35,24 | 40,21 | 45,65 | 50,91 | 55,64 | 60,24 | 65,64 | 70,58 | 80,91 | 90,82 | 95,46 | 100,7 |
| 7 | 20,7 | 25,6 | 30,67 | 35,4 | 40,94 | 45,34 | 50,32 | 55,24 | 60,43 | 65,44 | 70,41 | 80,74 | 90,53 | 95,28 | 100,4 |
| 8 | 20,2 | 25,1 | 30,71 | 35,66 | 40,33 | 45,33 | 50,1 | 55,49 | 60,75 | 65,75 | 70,55 | 80,66 | 90,37 | 95,55 | 100,6 |
| 9 | 21,83 | 26,95 | 31,4 | 36,9 | 42,1 | 46,8 | 52,3 | 57,1 | 61,9 | 66,8 | 72,3 | 81,9 | 92,2 | 96,9 | 101,9 |

Практикалық жұмыс №4

Өлшеу қорытындыларын өңдеу.

Үш түрлі  өлшеу  қондырғылармен  бір  физикалық  шаманы  3-реттен өлшегенде мынадай өлшеу қорытындылары алынды:

Сенімділік интервалы Рс =0.816

1. Орташа арифметикалық мәнін табамыз

2. Әрбір өлшеулер үшін орташа квадраттық ауытқуын анықтаңыз

3. Өзара және орташа квадраттық ауытқу қатынасын анықтаймыз

4.Қателіктің   0,05 шектен шығу-шықпауын анықтайық

5. Сенімділік интервал шекарасын анықтаймыз

Өлшеу қорытындысынан орташа проценттік қатынас нешеге тең екен табамыз

X    - Ε

100 -   A

(Есеп №4) Есеп шығаруға арналған мәліметтер			Кесте 4

| Алын. мәні Вариант | Варианттар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Х1 | 1500,60 | 1600,72 | 1700,04 | 1800,16 | 1900,27 | 2000,45 | 2100,14 | 2200,28 |
| Х2 | 1500,80 | 1600,66 | 1700,12 | 1800,20 | 1900,30 | 2000,50 | 2100,28 | 2200,60 |
| Хз | 1500,77 | 1600,84 | 1700,08 | 1800,19 | 1900,31 | 2000,67 | 2100,36 | 2200,94 |
| Вариант | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Х1 | 1680,17 | 1760,18 | 1820,11 | 1930,18 | 1570,14 | 1650,60 | 1880,37 | 1960,11 |
| Х2 | 1680,36 | 1760,24 | 1820,46 | 1930,24 | 1570,36 | 1650,22 | 1880,24 | 1960,37 |
| Хз | 1680,44 | 1760,81 | 1820,53 | 1930,33 | 1570,22 | 1650,47 | 1880,53 | 1960,66 |

Практикалық сабақ №5

Кезектескен айырмалар тәсілмен жүйелік қателікті

анықтау. (Аббе критериі)

1.Бақылау нәтижелерінің дисперсиялануын былай бағалаймыз,

немесе өлшеулерді жүргізу тәртібінде айырмашылықтар  квадраттарының қосындысын есептеумен

Егер де өлшеу процесінде бақылаулар нәтижелерін топтасу центрінің жылжуы (ығысуы) анықталған болса, яғни айнымалы жүйелік қателік орын алған болса σ2[x] бақылау нәтижелерінің дисперсиялануын береді.

Бақылау   нәтижелерінің   топтасу   центрінің   жүйелі ығысуын байқаудың критериі немесе Аббе критериі.

v=Q2[x] / σ2[x]

Бұл критеридің шекті аймағы былай анықталады

- маңыздылық деңгейі

Мұндағы:   q = 1-р   Р- сенімді ықтималдылық Ρ =0.95  0.99

vq - кестеден аламыз

Егер v < vq онда бақылау нәтижелерінің топтасуы центрінің турақтылығы жайындағы гипотеза жаққа шығарылады, яғни өлшеу нәтижелерінің айнымалы жүйелі қателегі анықталады.

v > vq  онда бұл Аббе критериінен шықпайды.

Өлшеу қорытындыларын еңдеу кестесі.			Кесте5

| n | xi | di=xi+1-xi | di2 | vi=xi-x | vi2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

(Есеп №5) Есеп шығаруға арналған мәліметтер			Кесте 6

| № | Варианттар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | 50,6 | 55,3 | 60,1 | 65,3 | 70,8 | 75,1 | 80,3 | 85,1 | 90,3 | 95,1 | 100,2 | 110,6 | 120,8 | 130,4 | 140,6 |  |
| 2 | 50,8 | 55,4 | 60,5 | 65,9 | 70,1 | 75,9 | 80,1 | 85,6 | 90,5 | 95,6 | 100,9 | 110,8 | 120,6 | 130,5 | 140,5 |  |
| 3 | 50,3 | 55,8 | 60,3 | 65,2 | 70,5 | 75,5 | 80,2 | 85,9 | 90,4 | 95,8 | 100,6 | 110,3 | 120,5 | 130,6 | 14р,2 |  |
| 4 | 51,1 | 55,6 | 60,4 | 65,4 | 70,6 | 75,3 | 80,7 | 85,4 | 90,8 | 95,2 | 100,5 | 110,2 | 120,3 | 130,2 | 140,9 |  |
| 5 | 51,2 | 55,3 | 60,8 | 65,1 | 70,4 | 75,8 | 80,32 | 85,7 | 90,9 | 95,3 | 100,7 | 110,4 | 120,7 | 130,3 | 140,8 |  |
| 6 | 50,4 | 55,17 | 60,15 | 65,8 | 70,5 | 75,2 | 80,9 | 85,2 | 90,1 | 95,4 | 100,4 | 110,9 | 120,2 | 130,7 | 140,5 |  |
| 7 | 50,8 | 55,9 | 60,9 | 65,6 | 70,1 | 75,4 | 80,4 | 85,6 | 90,2 | 95,6 | 100,3 | 110,7 | 120,1 | 130,2 | 140,1 |  |
| 8 | 52,7 | 55,2 | 60,2 | 65,4 | 70,3 | 75,6 | 80,6 | 85,8 | 90,7 | 95,3 | 100,1 | 110,1 | 120,9 | 130,9 | 140,3 |  |
| 9 | 50,1 | ,57,2 | 62,1 | 66,9 | 72,3 | 76,9 | 82,1 | 87,3 | 92,2 | 97,1 | 101,9 | 112,1 | 123 | 132,4 | 141,9 |  |

Практикалық жүмыс №6

Дөрекі қателікті болдырмау критерилері. Шарлье критериі.

1. Орташа арифметикалық мәнін табамыз.

- Орташа квадраттық ауытқуын анықтаймыз.

- Орташа квадраттық ауытқу бағасын анықтаймыз.

- Шарлье критериімен тексереміз.

шарты   орындалса,   онда  күмәнді   өлшеу  қорытындысы есептеу қорытындысынан алынып тасталынады да 1, 2, 3 пункттер қайта орындалады.

5. Өлшеу қорытындысынан қателіктің сенімді шекарасын анықтаймыз.

6. Өлшеу қорытындысын жазамыз.

(Есеп №6) Есеп шығаруға арналған мәліметтер			Кесте 7

| Өлш.нәт. | Варианттар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 274,6 | 300,41 | 100,37 | 80,34 | 75,48 | 120,33 | 160,11 | 260,31 | 55,54 | 88,12 | 130,31 | 33,31 | 77,71 | 66,63 | 91,80 |
| 2 | 274,2 | 300,37 | 100,65 | 80,45 | 75,87 | 120,24 | 160,33 | 260,52 | 55,65 | 88,23 | 130,32 | 33,84 | 77,83 | 66,81 | 91,76 |
| 3 | 274,3 | 300,65 | 100,21 | 80,67 | 75,76 | 120,65 | 160,44 | 260,73 | 55,76 | 88,34 | 130,33 | 33,17 | 77,61 | 66,27 | 91,23 |
| 4 | 274,1 | 300,43 | 100,87 | 80,89 | 75,45 | 120,86 | 160,65 | 260,94 | 55,87 | 88,45 | 130,43 | 33,26 | 77,55 | 66,38 | 91,38 |
| 5 | 274,8 | 300,78 | 100,76 | 80,78 | 75,33 | 120,77 | 160,86 | 260,85 | 55,98 | 88,56 | 130,56 | 33,24 | 77,30 | 66,31 | 91,44 |
| 6 | 274 | 300,54 | 100,54 | 80,56 | 75,92 | 120,58 | 160,57 | 260,66 | 55,19 | 88,67 | 130,83 | 33,81 | 77,41 | 66,55 | 91,28 |
| 7 | 274,8 | 300,98 | 100,43 | 80,34 | 75,22 | 120,49 | 160,78 | 260,47 | 55,20 |  | 130,24 | 33,77 | 77,88 | 66,88 | 91,56 |
| 8 | 274,9 | 300,32 | 100,32 |  | 75,38 | 120,21 | 160,99 |  | 55,31 |  |  | 33,22 | 77,90 | 66,93 | 91,66 |
| 9 | 274,6 |  | 100,91 |  | 75,12 |  | 160,91 |  | 55,42 |  |  |  | 77,81 | 66,26 | 91,93 |
| 10 | 274,3 |  | 100,76 |  |  |  |  |  | 55,53 |  |  |  | 77,31 |  | 91,84 |

Практикалық жүмыс №7.

Тура өлшеу қорытындыларын өңдеу

.

Өлшеу құралын аттестациядан өткізу барысында 10 мәрте өлшеу жүргізілді. Мұндағы температура 20°С ал қысымы қалыпты жағдайда сенімді ықтималдылық Ρ = 0,95 болғандағы қателікті бағалауымыз керек.

1.   10-рет өлшеудің орташа арифметикалық мәнін табамыз.

2.   Орташа квадраттық ауытқуын анықтаймыз.

3.   Өлшеу қорытындысының күмәнді реті үшін қатынасты табамыз.

4.   Табылған мәнді Ромоновский критериінің мәнімен салыстырамыз.

q = 1- ρ         β  β, болса, онда өлшеу қателік деп есептелініп,

есептеу нәтижесінен алынып тасталынады.

5.   Орташа арифметикалық мәнін табамыз.

6.   Орташа квадраттық ауытқуын есептейміз.

7.   Орташа квадраттық ауытқу бағасын есептейміз.

8.  Ассиметрия коэффицентін бағалаймыз.

9. Экцессін бағалаймыз.

1 1 .Қателіктің сенімді шекарасын анықтаймыз.

12. Өлшеу қорытындысы былай жазылады.

(Есеп №7)   Есептеуге арналған мәліметтер.			Кесте 8

| Х | Варианттар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | 50,5 | 55.12 | 60.01 | 65.7 | 70.2 | 75.06 | 80.8 | 85.5 | 90.9 | 95.11 | 100.1 | 105,5 | 110,3 | 115,5 | 120,2 |  |
| 2 | 50,4 | 55.07 | 60.6 | 65.1 | 70.4 | 75.08 | 80.6 | 85.4 | 90.7 | 95.16 | 100.3 | 105,3 | Ц0,6 | 115,7 | 120,4 |  |
| 3 | 50.3 | 55.1 | 60.1 | 65.2 | 70.6 | 75.1 | 80,4 | 85.3 | 90.6 | 95.24 | 100:6 | 105,4 | 110,9 | 115,9 | 120,6 |  |
| 4 | 50.2 | 55.08 | 60.5 | 65.4 | 70.8 | 75.7 | 80.2 | 85.2 | 90.8 | 95.36 | 100.9 | 105,6 | 110,1 | 115,1 | 120,8 |  |
| 5 | 50.1 | 55.7 | 60.3 | 65.8 | 70.3 | 75.8 | 80.1 | 85.1 | 90.5 | 95.4 | 100.2 | 105,8 | 110,5 | 115,3 | 120,1 |  |
| 6 | 50.8 | 55.01 | 60.9 | 65.04 | 70.4 | 75.9 | 80,3 | 85.6 | 90.3 | 95.33 | 100.4 | 105,96 | 110,8 | 115,8 | 120,3 |  |
| 7 | 50.6 | 55.6 | 60.7 | 65.6 | 70.5 | 75.01 | 80.5 | 85.9 | 90.4 | 95.46 | 100.5 | 105,27 | 110,2 | 115,7 | 120,5 |  |
| 8 | 50,7 | 55.1 | 60.1 | 65.3 | 70.7 | 75.06 | 80.7 | 85.7 | 90.2 | 95.5 | 100.7 | 105,38 | 110,4 | 115,6 | 120,7 |  |
| 9 | 50.1 | 55.3 | 60.5 | 65.9 | 70.09 | 75.3 | 80.9 | 85.8 | 90.1 | 95.13 | 100,8 | 105,44 | 110,7 | 115,4 | 120,9 |  |
| 10 | 52.3 | 57.6 | 61.8 | 66.09 | 71.8 | 77.1 | 82.03 | 87.3 | 93.1 | 97.2 | 102.7 | 107,6 | 112,6 | 117,2 | 122,7 |  |

Практикалық жұмыс №8.

Көп ретті тура өлшеу қорытындысын өңдеу.

Сенімді ықтималдылық Р=0.95

1 . Орташа арифметикалық мәнін анықтаймыз.

    - Орташа квадраттық ауытқуын анықтаймыз.

    - Орташа квадраттық ауытқу бағасын табамыз.

    - Есептеу   қорытындысынан   дөрекі   қателіктің   бар-жоқ екендігін анықтаймыз. Егер өлшеу қорытындысында дөрекі қателік бар болатын болса, онда 1, 2, 3 пункттерді қайта орындаймыз.

    - Орташа арифметикалық мәнінен ауыткуды анықтаймыз.

мұндағы

    - Өлшеу қорытындысынан вариациялық қатер тұрғызамыз.

мұндағы:

Бұл қатарды оптималды санға бөлеміз

мұндағы   оптималды   сан   mmin=0.55 n04   және   mmax=1.25 n04 аралығында болады.

    - Эксперименталды      берілгендерден      топтастырылу интервалы анықталынады.

    - Әрбір интервал үшін жиілік саны есептеледі.

    - Алынған мәндер бойынша әрбір топтастыру интервалы үшін жиілік ықтималдылығы есептелінеді.

10.Алынған мәндер бойынша гистограмма тұрғызамыз.

Гистограмма

Полигон

Рк

х

11.Өлшеу қорытындысынан қателікті сенімді шекарасынан анықтаймыз.

12.Өлшеу қорытындысынан жазамыз.

(Есеп №8)  Есепті шығаруға арналған мәлімет

Кесте 9

| Х | Варианттар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |
| 1 | 15,4 | 20,3 | 25,6 | 30,8 | 35,3 | 40,6 | 45,8 | 50,1 | 55,7 | 60,6 | 65,5 | 70,1 | 75,8 | 80,1 | 85,5 |  |
| 2 | 15,6 | 20,8 | 25,3 | 30,7 | 35,8 | 40,8 | 45,5 | 50,3 | 55,6 | 60,7 | 65,2 | 70,6 | 75,6 | 80,2 | 85,4 |  |
| 3 | 15,3 | 20,6 | 25,2 | 30,6 | 35,6 | 40,5 | 45,7 | 51 | 55,5 | 60,5 | 66,1 | 70,8 | 75,7 | 80,3 | 85,3 |  |
| 4 | 15,2 | 20,7 | 25,9 | 31,2 | 36,5 | 40,3 | 45,6 | 51,1 | 54,8 | 60,3 | 66,2 | 70,7 | 75,5 | 80,4 | 85,9 |  |
| 5 | 14,9 | 19,8 | 26,7 | 31,3 | 36,3 | 41,2 | 45,3 | 50,8 | 54,7 | 60,2 | 66,3 | 70,3 | 75,1 | 80,5 | 85,7 |  |
| 6 | 14,6 | 19,9 | 24,8 | 29,7 | 36,2 | 41,3 | 44,9 | 50,6 | 55,7 | 60,9 | 65,9 | 70,9 | 74,9 | 80 | 84,1 |  |
| 7 | 16 | 20,6 | 24,9 | 29,8 | 36,7 | 39,7 | 44,8 | 50,7 | 56,1 | 61,1 | 95,7 | 71,2 | 74,8 | 79,9 | 84,2 |  |
| 8 | 16,2 | 20,7 | 25,7 | 29,5 |  | 39,9 |  | 50,4 | 56,2 | 61,2 |  | 71,3 | 74,7 | 79,8 | 84,3 |  |
| 9 | 15,3 | 21,1 | 26,2 |  |  | 39,8 |  | 50,5 |  | 61,3 |  | 71,5 | 74,6 | 79,7 | 84,4 |  |
| 10 | 14,7 |  |  |  |  | 39,6 |  | 49,8 |  |  |  |  | 74,5 | 79,6 | 84,6 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 41,3 |  | 49,9 |  |  |  |  |  | 79,5 | 84,7 |  |
| 12 | 15,7 |  |  |  |  | 40,2 |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 84,8 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 40,1 |  | 50,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 40,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Қосымша кесте № 1.1 Стьюдент критерийнің мәндері

| 1 | 0,90 | 0,95 | 0,98 | 0,99 | 0,999 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 6,31 | 12,71 | 31,82 | 63,68 | 636,82 |
| 3 | 2,92 | 4,30 | 6,97 | 9,93 | 31,60 |
| 4 | 2,35 | 3,18 | 4,54 | 5,84 | 12,92 |
| 5 | 2,13 | 2,78 | 3,75 | 4,60 | 8,61 |
| 6 | 2,02 | 2,57 | 3,37 | 4,06 | 6,87 |
| 7 | 1,94 | 3,43 | 3,14 | 3,71 | 5,96 |
| 8 | 1,90 | 2,37 | 3,00 | 3,50 | 5,41 |
| 9 | 1,88 | 2,31 | 2,90 | 3,36 | 5,04 |
| 10 | 1,86 | 2,26 | 2,82 | 3,25 | 4,78 |
| 11 | 1,81 | 2,23 | 2,76 | 3,17 | 4,59 |
| 12 | 1,80 | 2,20 | 2,72 | 3,11 | 4,44 |
| 13 | 1,78 | 2,18 | 2,68 | 3,05 | 4,32 |
| 14 | 1,77 | 2,16 | 2,65 | 3,01 | 4,22 |
| 15 | 1,76 | 2,15 | 2,62 | 2,98 | 4,14 |
| 16 | 1,75 | 2,12 | 2,60 | 2,92 | 4,07 |
| 17 | 1,74 | 2,11 | 2,58 | 2,90 | 3,97 |
| 18 | 1,73 | 2,10 | 2,57 | 2,88 | 3,92 |
| 19 | 1,72 | 2,09 | 2,55 | 2,86 | 3,89 |

Қосымша кесте .1.2 Шарлье критерийнің әндері

| N | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кш | 1,3 | 1,65 | 1,96 | 2,13 | 2,24 | 2,32 | 2,58 |

Қосымша кесте 1.3  Аббе критерийнің мәндері

| n | vq при q, равном |  |  | n | vq при q, равном |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,001 | 0,01 | 0,05 |  | 0,001 | 0,01 | 0,05 |
| 1 | 0,295 | 0,313 | 0,390 | 10 | 0,295 | 0,431 | 0,578 |
| 2 | 0,208 | 0,269 | 0,410 | 11 | 0,311 | 0,447 | 0,591 |
| 3 | 0,162 | 0,281 | 0,445 | 12 | 0,327 | 0,461 | 0,603 |
| 4 | 0,185 | 0,307 | 0,468 | 13 | 0,341 | 0,474 | 0,614 |
| 5 | 0,202 | 0,331 | 0,491 | 14 | 0,355 | 0,487 | 0,624 |
| 6 | 0,221 | 0,354 | 0,512 | 15 | 0,368 | 0,499 | 0,633 |
| 7 | 0,241 | 0,376 | 0,531 | 16 | 0,381 | 0,510 | 0,642 |
| 8 | 0,260 | 0,396 | 0,548 | 17 | 0,393 | 0,520 | 0,650 |
| 9 | 0,278 | 0,414 | 0,564 |  |  |  |  |

Қосымша кесте 1.4  Романовский критерийнің мәндері    =f(n)

| q | n=4 | n=6 | n=8 | n=10 | n=12 | n=15 | n=20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.01 | 1.73 | 2,16 | 2,43 | 2,62 | 22,75 | 2,90 | 3,08 |
| 0.02 | 1.72 | 2,13 | 2,37 | 2,54 | 2,66 | 2,80 | 2,96 |
| 0.05 | 1.71 | 2,10 | 2,27 | 2,41 | 2,52 | 2,64 | 2,78 |
| 0.10 | 1.69 | 2,00 | 2,17 | 2,29 | 2,39 | 2,49 | 2,62 |

Ұсынылатын әдебиеттер

Негізгі

- Метрология, стандартизация и технические измерения : Учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Проектирование и технология радиоэлектронных средств"; Допущено МОН РФ / А. С. Сигов, В. И. Нефедов ; под ред. А.С. Сигова. - М. : Высшая школа, 2008. - 624 с

- Сергеев А.Г. Метрология. Стандартизация. Сертификация: учебное пособие; Рекоменд. УМО РФ / А. Г. Сергеев, М. В. Латышев, В. В. Терегеря. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : "Логос", 2005. - 560 с. - (Новая университетская библиотека)

- Кузембаева Г.М. Ерахтина И.И. Общая теория измерний, курс лекц

- Шәбікова Г.Х. Метрология стандарттау және сертификаттау Алматы Қазақ ун-ті 2006,

- Әубәкіров Ғ.Ө. Метрология стандарттау және сапаны басқару Алматы 2007,

- Әубәкіров Ғ.Ө. Метрология стандарттау және өнiм сапасын басқару : оқу құралы / Ө. Ғ. Әубәкіров. - Алматы : Респ. баспа каб., 2006. - 140 с

- Закон РК “Об обеспечении единства измерений” от 07.06.2000, г. Астана.

Қосымша

- Якушев А.И, Воронцов Л.И, Федотов Н.М. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения, -М.: Издательство стандартов, 1987.

- Брянский Л.Н, Дойников А.С. Краткий справочник метролога. –М.: Наука, 1991.

- Шабалин С.А. Измерения для всех. М.: Издательство стандартов, 1991.

- Селиванов М.Н, Фридман А.Э, Кудряшова Н.Ф, Качество измерений. –М.: Издательство стандартов, 1987.