Ф.7.03-18

Әлібеков О.Б.,

Әжібеков Қ. Ж.

«Өзара ауыстырымдылық негіздері»

пәнінен

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

Шымкент-2016 ж

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ атындағы  ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН        МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Механика және машина жасау» кафедрасы

Әлібеков Омарбек Бахайұлы

Әжібеков Қанат Жұбандықұлы

5В071200 «Машина жасау»

мамандығы студенттеріна арналған

«Өзара ауыстырымдылық негіздері» пәнінен

дәрістер жинағы

Шымкент - 2016 ж.

ӘОЖ 658.562.6

Құрастырғандар: т.ғ.к., доцент Әлібеков,  п.ғ.д.,  доцент  Әжібеков Қ.Ж., О.Б.«Өзара ауыстырымдылық негіздері»  пәнінен лекциялар жинағы.

-Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ; 2016 ж, 80 бет

Дәрістер жинағы   «Өзара ауыстырымдылық негіздері»  бағдарламасының тәртібі және оқу жоспарының талаптарына сәйкес құрылған, курстағы лекция бойынша барлық қажетті мәліметтер қарастырылған.

Дәрістер жинағында тегіс цилиндрлі,  бұрандалы, шпонкалы, шлицалы, тісті қосылыстардың және домалау подшипниктері мен мөлшер тізбегіндегі өзара  ауыстырымдылықты  қамтамасыз етуге қатысты  қондыру  мен  дәлдік  шегінің  негізгі  анықтамалары, қондырулар  мен қосылыстар  түрлері және олардың дәлдік  шегі  өрістерін  графикте белгілеу  реті қарастырылған.

Пікір жазғандар:

Сейтказенова Қ.К., «Механика және машина жасау» кафедрасының профессоры, т.ғ.д,.

Молдағалиев А.Б. – «Механика және машина жасау» кафедрасының доценті, т.ғ.к.

Дәрістер жинағы  «Механика және машина жасау» кафедрасының мәжілісінде №  __    хаттама «       »             2015 жыл  және «Мұнай және газ» факультеттің әдістемелік комисиясының мәжілісінде №      хаттама «       »             2015ж. талқыланып баспаға ұсынылған.

Дәрістер жинағын баспаға М. Әуезов атындағы ОҚМУ әдістемелік кеңесі ұсынған.

№ ____ хаттама «_____»___________ 201   ж.

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

Мазмұны

Кіріспе..................................................................................................................6

Лекция  1. Өзара ауыстырымдылық негіздері пәнінің мақсаты мен міндеті.. Өзара ауыстырымдылыктың аныктамалары және оның түрлері... Өзара ауыстырымдылыктың функциональды принциптері. Дәлдікті бакылау принциптері ..............................................................................................................7

Лекция 2. Тегіс    цилиндрлік    қосылыстарының    өзара ауыстырымдылығы және бақылау. Дәлдік шектер    алаңдарының    графикалык    бейнеленуі. Саңылаулы  кондырмаларды  есептеу және таңдау ............................................18.

Лекция   3. Кернеулі   кондырмаларды   есептеу   және   таңдау. Өтпелі кондырмаларды есептеу және таңдау. ..................................................................23

Лекция 4. Тегіс цилиндрлік бөлшектерге арналған калибрлер. Олардың жіктелуі, түрлері. Шекті калибрлердің дәлдік шектерін есептеу және тағайындау ...............................................................................................................31

Лекция 5. Тербеліс подшипниктері үшін дәлдік шектер мен отырғызулар жүйесі. Тербеліс подшипниктерінің отырғызуларын есептеу.............................35

Лекция  6. Тербеліс подшипниктерінің сұрыпталынуы, негізгі пайдалану және дәлдік талаптары. Тербеліс подшипниктерінің дәлдік шектері. .........................38

Лекция 7. Конусты қосылыстардв пайдаланудың    негізгі    талаптары.           Конусты қосылыстардың дәлдік шектері мен отырғызулары.. Бұрыштар мен конустарды бакылау әдістері мен кұралдары........................................................41

Лекция 8. Беттердің толкындылығы, кедір-бүдырлығы. Беттер пішінінің ауыткуын, орналасуын, толкындылығы мен кедір бұдырлығын нормалаужәне оларды сызбада белгілеу.   .......................................................................................47

Лекция 9. Тәуелді және тәуелсіз орналасудың дәлдік шектері. Бекітпе бөлшектер үшін тесіктер осьтерінің орналасуы дәлдік шектері. Беттер пішінінің ауыткуын, орналасуын, толкындылығы мен кедір-бұдырлығын өлшеу кұралдары және бакылау әдістері  ..........................................................................54

Лекция 10. Бұрандалы   қосылыстардың сұрыпталынуы және негізгі пайдалану талаптары.. Метрлік бұрандалардың дәлдік шектері мен отырғызулары жүйесі. Бұрандалы   косылыстардың дәлдігін бакылау әдістері және кұралдары...........58

Лекция   11. Шпонкалы және шлицті косылыстарға койылатын пайдаланудың негізгі талаптары.. Шпонкалы және шлицті косылыстардың дәлдігін бақылау әдістері және құралдары...........................................................................................65

Лекция 12. Тісті берілістердің сұрыпталынуы және оларға қойылатын негізгі пайдалану және дәлдік талаптары. Тісті доңғалақтарды бақылау әдістері және кұралдары  ..........................................................................................................69.

Лекция 13. Өлшемді тізбектердің жіктелінуі. Негізгі терминдері мен анықтамалары. Толық өзара ауыстырымдылықты қамтамасыз ететін өлшемді тізбектерді есептеу әдісі.........................................................................................72

Лекция 14. Өлшемді тізбектерді есептеудің теориялық-ыктималды әдісі. Топтык өзара ауыстырымдылык әдісі (селективті әдіс).

Лекция 15. Реттеу  және  киылыстыру  әдістері.  ................................................77

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі................................................................................80

Кіріспе

Қазіргі  уақытта машина жасау өндірісінде конструкциялық бөлшектер мен   тораптар көбінесе  бір цехта жасалынады  да, жинақталынуы басқа жерлерде   жүргізіледі.  Бұл бөлшектер  әр түрлі  цехта  жасалса  да,  оларды  жинау  ешқандай  қосымша  реттеу  және  жетілдіру  операциясынсыз жүргізіледі , ал жиналған  машина  мен  оның  түйіндері  оларға  қойылған  талаптарды қанағаттандыруы керек. Егер бұл  бөлшектер  мен түйіндер  өзара ауыстырымдылық шарттарын орындаса, онда өзара    ауыстырымыдылық  сапа  көрсеткіштеріне (қаттылығы, ішкі кернеу),  тозуға шыдамдылығына,  сенімділігіне  әсер  етеді.

Өндірістік өзара ауыстырымдылық дәрежесі өзара ауыстырымдылық  еселегішімен сипатталады. Бұл еселегіш бөлшектерді жасауға жұмсалған  еңбек көлемінің жалпы бұйым (машина) жасауға жұмсалған еңбек  көлемінің қатынасымен  анықталады

Барлық өзара  ауыстырымдылық түрлерінің ішінен толық өзара ауыстырымдылық    жинау процесі жеңілдігімен, сынау  процесінің автоматтандырылуымен, кооперациялануымен,  бұйымды жөндеудің  оңайландырылуымен және т.б. артықшылықтарымен ерекшеленеді.

Өзара  ауыстырымдылық  қондыру мен дәлдік шегіне сәйкес стандарт жүйесімен,   бөлшектерді жасаудың технологиялық  процессінің,  керекті дәлдікті қамтамасыз ететін  станоктар мен жабдықтардың  дұрыс таңдалуымен,  бақылаудың дұрыс ұйымдастырылуымен,   конструкция не бөлшек сызбасының дұрыс орындалуымен сипатталады.

Лекция  1. Өзара ауыстырымдылық негіздері пәнінің мақсаты мен міндеті.. Өзара ауыстырымдылыктың аныктамалары және оның түрлері... Өзара ауыстырымдылыктың функциональды принциптері. Дәлдікті бакылау принциптері

1 Өзара ауыстырымдылықтың мақсаты мен міндеті

Еліміздегі өзара ауыстырымдылыктың, қысқаша даму тарихы.

Өзара ауыстырымдылыктың аныктамалары және оның түрлері.

Дәлдік шектер (шақтамалар) мен отырғызулар (кондырулар) жүйесі туралы ұғым.

Дәлдік шектер мен отырғызуларға арналған отандық стандарттарды талдау және оларды шетелдік сәйкес стандарттармен салыстыру.

Өзара ауыстырымдылыктың функциональды принциптері. Дәлдікті бакылау принциптері.

Өзара  ауыстырымдылық  өзара  тәуелсіз  жасалынған  бөлшектерді  дайындықсыз, қосымша  өңдеусіз  машинаға  қойғанда,  машина  техникалық  жай-күйі  бойынша  қойылатын  шарттарға  сәйкес  өзінің функцияларын орындау қажет. Жөндеу жұмстарында да,өзара  ауыстырымдылық  кезінде  жинау  мен  ауыстырғанда  тәуелсіз  жасалған  кез-келген  бөлшектердің  қойылу  мүмкіндігін  қамтамасыз  етеді.

Өзара  ауыстырымдылық  келесі    түрлерге  бөлінеді:  толық,  толық  емес,  ішкі, сытқы және  функционалды.

Толық өзара ауыстырымдылық-машинаны немесе түйіндерді  жинау  кезінде бөлшектер жинағынан кез-келген бөлшекті машинаға  дайындықсыз, реттеусіз  және  қосымша  өңдеусіз  қою,  конструкциялау  мен өңдеу әдісі.

Толық емес ауыстырымдылық-жинау немесе жөндеу алдында  бөлшектер әуелі  мөлшері  бойынша  бір  қатар  топтарға  топталынады, жинағанда  кез-келген бөлшегі қойылмайды, тек қана бір  белгілі мөлшер  тобын бөлшегі не болмаса компенсатор деп аталатын бір бөлшек  қойылады немесе біреуі таңдалып алынып,қосымша өлшенеді.Бұл  әдісті өте жоғары дәлдікті қосылыстарын алуда қолданылады.Кейде бұл  әдісті селективті жинау депте атайды.Мысалға,іштен жанатын  қозғалтқыштардың қосылыстары(поршень-цилиндр,иінді білік-ішпек  және т.б.) осы әдіспен жиналады.

Сыртқы өзара ауыстырымдылық-түйіндердің сыртқы қосылыс беттерінің пішіні мен мөлшерлері және олардың пайдалану  көрсеткіштері арқылы сипаттайды.Мысалға,электрқозғалтқыштарда  өзара ауыстырымдылық мөлшері қуаты мен айналу жиілігімен  қамтамасыз  етіледі.

Ішкі ауыстырымдылық-бір түйінге кіретін бөшектер дәлдігімен  сипатталады.Мысалға, домалау мойын тіректерінің домалау денелері  мен  сақиналары  өзара ауыстырмалы  болады.

Функционалды өзара ауыстырымдылық-кез-келген бөлшектің  жеткілікті қызмет функциясымен сипатталатын  өзара  ауыстырымдылық.  Мысалға, керекті айналу моментін беретін тісті доңғалақтар белгілі  беріліс  қатынасымен  сипатталады.

Бұрынғы Мысыр(Египет) еліндегі салмағы бірнеше тоннаболатын "тастардан"жасалған пирамидалары."Тастарының" арасынан ине өткізе  алмайсыздар, б.а  ол "тастар" өте дл  келтіріліп жасалған.

Биіктігі 90 м болатын Вавилон мұнарасын тұрғызуға өзара  ауыстырымдылық  дәлдігі  жоғары   85млн. кірпіш  жұмсалған.

Ресейде өзара ауыстырымдылық 18-ші ғасырда қару-жарақ жасауда  қолданыла басталды, б.а 1761  жылы Тула және Ижевск  мылтық жасау  зауыттарында  өзара  ауыстырмалы бөлшектер қолданыла бастады.

ХІХ ғасыр аяғы мен ХХ ғасыр басында өзара  ауыстырымдылық  жалпы  машина жасауда(тігін машиналарын,станоктарды)қолданыла  бастады.

1918 жылы Ленин декретімен Ресейде метрлік жүйе қолданыла  бастады,оған дейін үш түрлі өлшем бірліктері қолданылып келді:аршин, дюйм және метр.

1925 жылы 15 қыркүйекте  Ресейде стандарт   комитеті  құрылды.

1975 жылы ИСО (ISO)Халықаралық стандарт жүйесі негізінде жаңа  стандарт жүйесі зерттелініп,дайындалды.ИСО жүйесі Біріккен Ұлттар  ұйымында 1947  жылдан  бастап қолданылып  келеді.

1976 жылы наурыз айының 16-да КСРО Министрлер Кеңесі  құрамындағы стандарт комитетінің №632-қаулысы бойынша  " Қондырулар мен дәлдік шектер бірыңғай жүйесін" қолдану ұсынылған.  Бұл жүйе КСРО-да 1977 жылы 1қаңтарынан  бастап 1980 жылдың 1 қаңтарына дейін толық енгізілді.Қазіргі кезде бұл жүйе Қазақстан  Республикасы  қолданылуда.

Қондырулар мен дәлдік  шектер бірыңғай жүйесі (ҚДБЖ)

Қондырулар мен дәлдік шектер жүйесі деп заңды түрде экспериментальды зерттелініп, теориялы мазмұндалынып құрастырылып, стандарт түрінде бекітілген қондырулар мен дәлдік шектер қатарын айтады.

Біздің елде және басқа тәуесіз мемлекеттер достастығы мемлекеттерінде қондырулар  мен дәлдік шектер бірыңғай жүйесі қолданылады. Бұл жүйе стандарттаудың халықаралық ұжымының (ИСО) ұсыныстырына сәйкес құрастырылған және 25346-89 МемСТ стандарты ретінде тіркелген.

Бұл стандарт нормативтік-техникалық құжаттар жинағының  біріне жатады. Бұл құжат машина жасаудағы келесі қосылыстарға  таралады,тегіс цилиндрлі,жазықты, конусты, бұрандалы, тісті берілістер, шлицалы және т.б.

ҚДБЖ жүйесінің қолданылуы ТМД елдері арасында және халықаралық масштабта машина тетіктері мен түйіндері  өзара  ауыстырымдылығын  қамтамасыз ету, техникалық құжаттарының жазылуын бірдей жүйеде жүргізіледі, бақылау-өлшеу аспаптар паркі бірдейлігін қамтамасыз етеді. ҚДБЖ жүйесін бұрынғы КСРО мемлекетінде енгізу 01.01.1977 жылда басталып,01.01.1980 жылы аяқталды.

ИСО қондырулар мен дәлдік шектер жүйесі

Біздің елде қолданылып жүрген тетіктер мен  қосылыстарға арналған қондырулар мен  дәлдік шектер халықаралық ИСО жүйесі негізінде құрастырылған. ИСО  жүйесі ИСА жүйесіне негізделген. ИСА жүйесінің  бірінші жобасы Германия, Франция, Чехославакия, Швейцария және Швецарияның бірнеше мамандарының ұсынысы бойынша 1931 жылы жарияланды, ал аяқталған вариантты 1935 жылы жарияланды, құжат ретінде 1940 жылы ИСА -ның №25-бюллетенінде бекітілді. Елдердің қондырулар  мен дәлдік шектер  халықаралық жүйесіне  көшуі 1932.......1936ж. Қазіргі кезде ғлемнің барлық дамыған және дамып келе жатқан елдерінде ИСО жүйесі қолдынылып келеді,б,а. бұл елдер ИСо ұсыныстары мен стандарттарын құрастырған.

ҚДБЖ жүйесінің жалпы принциптері

ҚДБЖ жүйесі ТМД елдерінде 25346-89 МемСТ және 25347-МемСТ стандарттар ретінде берілген. Бұл стандарттарда автомобильдер, трактор және ауыл шаруашылығы машиналарындағы тетіктердің мөлшерлері 1....500мм дейін болады. Сондықтан бұл аралықтағы мөлшерлердің қондырулармен дәлдік шектер жүйелеріне көп көңіл бөлінген. ҚДБЖ  жүйесі келесі принциптермен сипатталынады:негізгі жүйелер, негізгі тетіктің длдік өрісінің орналасуы, длдік шегі бірлігі, квалиттер мен негізгі ауытқулар қатар, мөлшер аралықтары және температуралық ереже.

І принцип. Негізгі жүйелер.Стандарттарпен екі бір-бірімен тең құқылы қондырулар жүйесі бекітілген:тесік жүйесі және білік жүйесі.

Тесік жүйесі деп бірдей нақты (dn) мөлшерлі дәлдік квалитеттерінде тесіктің шекті мөлшерлері (Dmin,Dmax) барлық қондруда өзгеріссіз қалатын, ал әртүрлі сипаттамалы қосылстарды біліктің шекті мөлшерлерін өзгерту арқылы алынатын қондырулармен дәлдік шектер жинағын айтамыз. Бұл жүйеде негізгі тетік тесік болады, ал оның төменгі шекті ауытқуы мемлекеттік стандарт бойынша нөлге тең болады (EI=0).

Білік жүйесі деп бірдей нақты (dn) мөлшерді дәлдік квалитеттерінде біліктің шекті мөлшерлері(dmin,dmax)барлық қондыруларда өзгеріссіз  қалатын, ал әртүрлі сипаттамалы қосылстар тесік шекті мөлшерлерін өзгерту арқылы алынатын қондырулар мен дәлдік шектер жинағын айтамыз. Бұл жүйедегі негізгі тетік білік болады, ал оның жоғарғы шекті ауытқуы нөлге тең болады (es=0).

Жүйені таңдау экономикалық,конструкциялық және технологиялқ жағдайды есепке алу арқлы жүргізіледі. Көбінесе тесік жүйесі қолданлад,өйткені ол білікті өңдеу технологиялық жағдайынан оңайырақ жүргізіледі.

Білік жүйесі, егер бір қосылыста бірнеше сипаттамалы қосылыс болса ғана қолданылады. Мысалға, трактор немесе автомобиль қозғалтқышының піспек (поршень)-піспек саусағы-шатун жоғарғы басы арасындағы қосылыс.

ІІ принцип. Негізгі тетіктің дәлдік өрісінің орналасуы (25347-89 МемСТ)

Негізгі тетіктің дәлдік өрісі нөлдік сызығының(0-0) симметриялы немесе асимметриялы орналасуы мүмкін. ҚДБЖ жүйесінде негізгі тетік тесік дәлдік шек өрісінің бір жақты орналасуы қабылданған б.а. негізгі тесіктің дәлдік шек өрісі  нөлдік сызығынан басталып (TD),жоғары қарай (1.1 а-сурет) орналасады, ал негізгі біліктің  дәлдік шек өрісі  нөлдік сызықтан  басталып (Td) төмен қарай (1.1 б-сурет) орнасады. Бұл жүйеде егер длдік  шектер жүйесінде берілсе, онда тесіктің төменгі ауытқуы (EI=0) барлық жағдайда нөлге тең болады, ал длдік шектер білік жүйесінде берілсе, онда біліктің жоғарғы ауытқуы (es=0) барлық жағдайда нөлге тең болады.

1.1 сурет. Негізгі тетіктің дәлдік шек өрісінің орналасуы: а-негізгі тесік дәлдік шек өрісі; б-негізгі білік дәлдік шек өрісі.

ІІІ принцип.Дәлдік шек бірлігі (25376-89 МемСТ)

Дәлдік шек мөлшерін стандартты белгілеу үшін дәлдік шек бірлігі қолданылады.

Дәлдік шек бірлігі метрологиялық, технологиялық,конструкторлық факторлардың әсерін көрсетеді, дәлдік шегінің нақты мөлшеріне тәуелділігін білдіреді (1.1-сурет), дәлдік шегімен шектелінеді және дәлдік өлшемі болады. Өндірісте, әртүрлі жағдайда тесік диаметрі артқан сайын керекті дәлдікті алу  қиындайтыны белгілі, б.а. диаметр артқан сайын өңдеу қателігі артады. Оны дәлелдеу үшін бірқатар бірдей жағдайда  дұрыс жұмыс істейтін станоктарда бір иөлшерлерге үлкен партиялы тетіктерді өңделеді. Сосын ол тетіктерді өлшем, орташа квадратты ауытқуларын анықтадық және мөлшерлер жайғасу өрісі табылады..

1.2-сурет.Бөлініп  таралу өрісінің өңделетін диаметріне байланысы

Осылай алынған нәтиже бойынша қисықтарын салдық (1.2-сурет).Сонда қолданған жабдықтарда қателігі  диаметрге байланыстылығын анықтадық (1.1-сурет) Бірақ та барлық өңдеу тәсілдерінің қисық сызықтық сипаттамасы бойынша қателіктің диаметріне байланысты жайғасуы бір белгілі заңға бағынышты болады, ол блайша жазылуға тиіс:

Мұндағы:өңдеу тәсіліне байланысты еселегіш білікті ажарлауда С=0,005,ал тесікті ажарлауда С=0,008;х=2,5...3,5; dn-нақты диаметр

ҚДБЖ жүйесінің дәлдік шек бірлігі металдан жасалған мөлшері 1........500 мм дейін цилиндрлі тетікті өңдеу тғжірибесін жүйелеу мен зерттеу негізінде алнады. Мұнда бірдей технологиялық жағдайда жасағанда қателік тетік диаметріне байланысты екені дәлелденген.

ИСО және ҚДБЖ жүйесінде дәлдік шек бірлігі 1.....500мм мөлшерлерге келесі формуламен анықталынады:

мұндағы:Dи-шекті мөлшерлердің аралқ орташа геометриялық мәні

Шекті мөлшерлердің орташа геометриялық мәні келесі формуламен анықталады:

мұндағы:Dmin,Dmax-біліктің шекті мөлшерлері,

0,001Dи-өлшеу қателігін есепке алатын мғн.

Мөлшерлер 500....3150.....10000 мм-ге тең болса, онда ол келесі формуламен анықталынады:

i=0,004Du+2,1

Дәлдік шек бірлігі диаметріне байланысты тетікті жасау  күрделілігін сипаттайтын, дәлдік шек бірлік (і) мәнін арнаулы кестеден диаметріне байланысты.

ІVпринцип. Квалиттер (дәлдік шектер қатары) мен негізгі ауытқулар қатары 25347-89 МемСТ (қондырулар)

ҚДБЖ жүйесінде  дәлдік шектер стандарт бойынша квалитет деп аталынатын 20 қатар түрінде берілген.

Квалитеттер (дәлдік шектер қатары)

Дәлдік квалитеті деп берілген аралықтағы (1....500мм) барлық нақты  (dn)мөлшерлердің тұрақты салыстырмалы дәлдігімен (к-белгілі еселегіш) сипатталатын дәлдік шектер жинағын айтады. ҚДБЖ жүйесінде дәлдік шектер 20 квалитеттер түрінде стандарттанған, олар келесі нөмірлермен белгіленген: ІТ01,ІТ0,ІТ1,ІТ2,ІТ3.....ІТ18,ІТ01,ІТ0 нөмірлері өте дл квалитеттерге сәйкес болады да, ал ІТ18 дәлдігі төмен квалитетке сәйкес болады. Квалитеттің дәлдік шек мәні тұрақты дәлдік шек бірлік саны "к"-мен сипатталады, ол сан дәлдік шек деп аталынады да, келесі формуламен анықталады:

IT=k·i

к мен і мәндері 4.1-кестеде берілген.

Берілген квалитетке және нақты мөлшерлер аралықтарында, кез-келген мөлшерлеріне дәлдік шек мәні тұрақты болады, бесінші квалитеттен бастап, дәлдік шек бір квалитеттен келесі дәлдігі төмен квалитетке ауысқанда, 60%-ға артады. Дәлдік шек әрбір бес квалитеттен кейін ІТ6 квалитеттен бастап шамамен 10 есе артады. Квалитетерде өзіне қосылатын және қосылмайтын мөлшерлерге белгіленетін дәлдік шектер және калибрлер дәлдік шектері кіреді. Әрбір квалттеттің қолдану саласына ешқандай шек қойылмаған, бірақ та көбінесе квалитеттердің қолданылуы былайша болады:

ІТ01....ІТ1-ұзындықтың түпкілікті мөлшерлерінің өлшемдерін жасауға арналған.

ІТ2.....ІТ4-калибрлермен өте дәл бұйымдарды және калибрлерді жасауға арналған.

ІТ5.....ІТ12-қосылыс құрайтын, дәлдік шегі белгіленген тетіктерді жасауға арналған.

ІТ13...ІТ18-қосылыс құрамайтын дәлдік шексіз тетіктер жасауға арналған.

1.1-кесте

| Мөлшерлер аралығы | Мөлшерлер аралықтарының орташа геометриялық мәні,мкм (Dи) | Дәлдік шек бірлігі, (і) |
| --- | --- | --- |
| 1-ден 3-ке дейін 3-тен жоғары 6-ға дейін 6....10 10....18 18....30 30....50 50....80 80...120 120...180 180....250 250....315 315...400 400...500 | 173 4,24 7,75 13,4 23,2 38,7 63,2 97,8 147 212 281 355 447 | 0,63 0,63 1,0 1,21 1,44 1,71 1,90 2,20 2,50 2,90 3,38 3,60 4,00 |

Әр квалитетті әртүрлі өңдеу тәсілдерімен шешуге болады, бірақ та олардң ішінен үнемді технологиялық процестерінің белгіленуі ең төмен болуы қажет. Машина жасауда бұйымды ақырғы өңдеуде көбірек қолданылатын квалитеттерге ІТ6 және ІТ7 жатады

.       Негізгі ауытқулар қатары (қондырулар)

ИСО және қондырулармен дәлдік шектер бірыңғай жүйесінде (ҚДБЖ) 500мм-ге дейінгі мөлшерлерге әртүрлі саңылауды және керілісті қондыруларды  алуға арналған мен біліктердің 28 негізгі ауытқулар қатарының варианттары қарастырылған: A;В,С;CD;E;EF;F;G;FG;H;J;M;R;T;U;V;X;‡;Z;ZA;ZВ;ZC.

1.2-кесте

| Квалитет | Дәлдік шек бірлік саны (k) |
| --- | --- |
| 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | 7 10 16 25 40 64 100 160 250 400 640 1000 1600 2500 |

Негізгі ауытқу   деп нөлдік сызығына қарағанда дәлдік шек өрісінің орналасуын анықтауға қолданылатын екі ауытқудың (төменгі және жоғарғы) біреуін айтады.Мұндай ауытқу ретінде нөлдік сызыққа жақын жатқан негізгі емес тетіктің ауытқуын(4.3-сурет) жатқызады (тесік жүйесінде біліктің ауытқуы немесе білік жүйесінде тесіктің ауытқуы)

Негізгі ауытқулар стандарт ретінде бекітіледі және латын әріптерімен-біліктің негізгі ауытқулары кіші әріптермен, ал тесіктің негізгі ауытқуы үлкен әріптермен белгіленеді. Негізгі тесік Н әрпімен белгіленеді де, ал негізгі һ.А-Н (а-һ)ауытқулары саңылаулы қондырулардың дәлдік шек өрістерін құрастыруға  болады.

Кейбір кезде екі жақын жатқан аутқулардың арасында қосымша негзгі ауытқулары ІТ6 болады, олар көрші жатқан қос әріптермен белгіленеді

Кейбір кезде ауытқулар Z(z) ауытқуынан басқа жақта жатады, оларды алфавиттің  алғашқы әріптерімен белгілейді (а,в,с және т.б.) Әрбір бөлек әріппен негізгі ауытқулардың қатарын белгілеу де оның нақты мәндерінің байланысты болады. Әрбір негізгі ауытқудың абсолюттік мәні мен белгісі эмпирикалық формуламен анықталынады.(4.3-кесте)Js және js  әріптерімен тесіктің және біліктің дәлдік шек өрістері нөлдік сызығынан симметриялы орналасады және олардың шекті ауытқуларының мәні бойынша бір-біріне тең болады да, ал таңбасы қарама-қарсы болады:

ES=+IT/2; EI=-IT/2

ҚДБЖ жүйесінде 01....10квалитеттерінің дәлдік шек мәндері профессор В.Мягковтың "Допуски посадки"анықтамасының бірінші бөлігінің 1.27...1.34 және 1.35...1.42-кестесінде берілген. 1.27...1.35-тесік жүйесінде 1.35..1.42-білік жүйесінде. ҚДБЖ жүйесінде 11...18 квалитеттердің дәлдік шек мәнін анықтау келесі формулалармен анықталады:IT(N+5)=10*ITN- 11....15дейін квалитеттерге, келесі 18 квалитеттен ІТ18=100(N+10); IN18=100*IT8=100*33=3300мкм.

1.3 сурет. ИСО және ҚДБЖ жүйесінде қабылданған тесік пен біліктің негізгі ауытқулары

ҚДБЖ жүйесіндегі қондырулар

Қондырулар тесік дәлдік шек өрісі мен білік дәлдік шек өрісі екеуімен құрастырылады.Оларды шартты түрде бөлшек ретінде белгілейді де, оның алымында-тесіктің дәлдік шек өрісі, ал бөлімінде-біліктің шек өрісі мысалға:

H7/f6;F7/h6

Барлық негізгі ауытқулармен квалитеттерді қолдану біліктерге 490  дәлдік шектер өрістерін, ал тесіктерге 489 дәлдік шектер өрістерін алуға болады. Бірақ  та  оларды өмірде қолдану пайдалы емес, өйткені қондырулардың саны өте көп болады.

ҚДБЖ жүйесінде барлық мөлшерлер аралықтарында келесі қондырулар ұсынылады:1...500мм мөлшерлеріне жалпы қондыруға тесік жүйесіне 69 қондыру және білік жүйесіне 61 қондыру ұсынылған, осы жалпы қолдану қондыруларының ішінен алдымен қолданылатындары бөлініп шығарылған тесік жүйесінде 17 және  білік жүйесінде 10. Олар  алдымен қолданылады.

Барлық негізгі ауытқулармен квалитеттерді қолдану біліктерге 490 дәлдік шектер өрістерін, ал тесіктерге 489 дәлдік шектер өрістерін алуға болады. Бірақ та оларды өмірде қолдану пайдалы емес, өйткені қондырулардың саны өте көп болады.

ҚДБЖ жүйесінде барлық мөлшрлер аралықтарында келесі қондырулар  ұсынылады: 1....500 мм мөлшерлеріне жалпы қондыруға тесік жүйесіне  69 қондыру  және білік жүйесіне  61қондыру  ұсынылған , осы жалпы қолдану қондыруларының ішінен алдымен қолданылатындары  бөлініп шығарылған  тесік жүйесінде  17 және білік  жүйесінде  10. олар алдымен қолданылады.

Vпринцип. Мөлшерлер аралықтары (25346-89 МемСТ)

ҚДБЖ жүйесінде  қолданылатын мөлшерлер 0,1....3150 жеті топқа бөлінеді:0,1мм  дейін,0,1..0,3 мм дейін, 0,3...1.0 мм дейін, 1...500 мм дейін, 500...3150 мм дейін, 3150...10000 мм дейін, 10000...31500 мм дейін осы жеті топтың ішінде ауыл шаруашылық машина жасауда қолданылатын 1...500 мм тобы. Бұл мөлшерлер он үш негізгі аралыққа:1..3мм, 3....6мм,  6...10мм, 10...18мм, 18...30мм, 30...50мм, 50...80мм, 80...120мм, 120...180мм, 180...250мм, 250...315мм, 315..400мм, 400..450мм, 450...500мм.

VI прицип. Темпераратуралық ережесі 25346-89 МемСТ(қалыпты өлшеу температурасы)

ҚДБЖ жүйесінде бақылау тетіктерінің және аспаптарының температурасы 20+,-2С болуы қажет. Бақылау жүргізетін лаборатория температурасын бір қалпыты ұстау қажет. Ғсіресе температуралық ережені калибрлерді, ғмбебап өлшеу аспаптарын аттестациялағанда, үлкен диаметрлі тетіктерді өлшегенде, тиянақты ұстау қажет.

Өлшеу нәтижесі дәл болуы үшін өлшеу түзетін есептеп шығару қажет, ол келесі формуламен анықталады.

Мұндағы:l-өлшенетін мөлшер;

a1,a2-тетік және өлшеу аспабы материалының сызықты ұлғаю еселегіші

t1=20°С-t1-қалыпты температура мен тетік температурасының айырымы;

t2=20°С-t2- қалыпты температура мен өлшеу аспабының температурасының айырымы;

Қондыру  мен шекті ауытқуларды сызбада белгілеу

ҚДБЖ жүйесіндегі сызбада білік жүйесіндегі тесік және тесік жүйесіндегі білік өздеріне сәйкес А,В,С және а,в,с ауытқуларымен белгіленеді. Әріптің қаснда дәлдік квалитеті саны қойылад. Сызбада  шекті ауытқулар үш түрлі белгілеу тәсілімен белгіленеді (2.4-сурет), дәлдік шектер өрістерінің шартты белгілеулерімен (1.4 а,б,в-сурет), шекті ауытқулар санды мәндерімен (1.4а, б,в, г-сурет), аралас белгілеулерімен (1.4г,д-сурет),б.а. дәлдік шектер өрістерінің шартты белгілеулері және  жақша ішінде шекті ауытқулардың санды мәндері беріледі.

Тетіктердің қондыруы мен мөлшерлер шекті ауытқулары құрастру сзбасында  бөлікше түрінде беріледі:(1.4г, д-сурет) алымында тесіктің шекті ауытқуы әрпімен  немесе санды мәнімен беріледі, кейде әріптің оң жағында жақша ішінде санды мәндері беріледі де, ал бөлімінде осыған ұқсас етіп, біліктің дәлдік шек өрісі беріледі.

Дәлдігі 12 квалитеттен дөрекілеу тетіктерге  ауытқулары көрсетілмей, жалпы жазулар былайша жазылады:

1. Мөлшерлер шекті ауытқулары көрсетілмеген:тесік-Н4,білік-һ14, қалғандарына "+","-"Н14/2;

2.Мөлшерлер  шекті ауытқулары көрсетілмеген:Н12,һ12-диаметрлерінен қалғандарына "+","-"Н12/2.

Біріншісінде Н14 ауытқуы барлық ішкі элементтер мөлшерлеріне ал, һ14 ауытқуы-барлық сытрқы элементтер мөлшерлеріне, жалпы жазудағы "+","-"ІТ14/2 белгілеу симметриялы ауытқуларға ұсынылады.

1.4 сурет. Шекті ауытқулар мен қондыруларды сызбада белгілеу мысалдары

Бақылау сұрақтары

- Өзара  ауыстырымдылық  қажеттілігі

- Өзара  ауыстырымдылық  түрлері

- Еліміздегі өзара ауыстырымдылықтың дамуы

- Өлшемдер мен қосылыстар жайлы негізгі түсініктер.

- Отырғызулар туралы түсініктер Дәлдік шектер мен отырғызулар.

- Тесік пен білік жүйесі.

- Квалитеттер және ДШОБЖ (ЕСКД) дәлдік шегі бірлігі.

- Негізгі ауытқу. Жалпы және арнайы ережелер.

- ДШОБЖ дәлдік шегі алаңы мен отырғызуды құру.

- Саңылаулы, керілулі және өтпелі отырғызу түрлерін тағайындау.

- Өтпелі отырғызуларда ықтимал керілу мен саңылауларды алу есептері.

- Отырғызулар мен өлшемдер ауытқуларының сызбаларда  көрсетілуінің шартты белгілері.

- Өлшемдердің көрсетілмеген шекті ауытқулары.

Лекция 2. Тегіс    цилиндрлік    қосылыстарының    өзара ауыстырымдылығы және бақылауы. Пайдаланудың   негізгі   талаптары.   Дәлдік   шектер алаңдарының   негізгі   ауытқулары.   Басым   дәлдік шектер алаңдары мен басым отырғызулар. Дәлдік шектер    алаңдарының    графикалык    бейнеленуі. Саңылаулы  кондырмаларды  есептеу және таңдау. Қолданылу жерлері

1. Геометриялық өзара ауыстырымдылықты қамтамасыз етуде қолданылатын негізгі тусініктемелер мен анықтамалар: нақты, нағыз, шекті мөлшелер, шекті ауытқулар, дәлдік шектері, саңлаулар және керілістер, қондыру дәлдік шегі.

2. Шекты саңылау және керілістердің дәлдік шектерімен байланысы.

3. Дәлдік шектер өрісінің графикалық бейнеленуі.

4. Сызбада шекты ауытқуларымен қою.

Тегіс цилиндрлік қосылыстарының өзара ауыстырымдылығы

1. Қондырулар және дәлдік шектер бірінғай жүйесі (ҚДБЖ).

2. Халық аралық қондырулар және дәлдік шектер жүйесі ИСО.

3. Дәлдік шектер және қондырулар жүесін құрастыру жалпы принциптері.

4. Дәлдік шек бірлігі, мөлшелер аралығы, қондырулармен дәлдік квалиттетері, тетік және білік жуйесі, негізгі бөлшектер дәлдік шек өрісінің орналасуы, қалыпты өлшеу температурасы, сызбада дәлдік шектер мен қондыруларды  қою.

Мемлекеттік стандарт бойынша қондыру мен дәлдік шегінің негізгі  анықтамалары бекітілген.Жөндеу және машина жасау саласында келесі  мөлшер  терминдерін кездестіреміз.

Геометриялық өзара ауыстырымдылықты қамтамасыз етуде келесідегідей негізгі тусініктемелер мен анықтамалар қолданылады:

Мөлшер-таңдап алынған өлшем бірлігіндегі сызықты шаманың санды  мәні.

Қосылыс деп бір-біріне толық немесе бір бөлігімен кіретін екі бөлшек  жинағын  айтады.

Бұл бөлшектің біреуін  шартты  түрде (D) тесік дейміз, екіншісін (d) білік дейміз.

Нақты мөлшер (d)деп қосылыс құрастыратын екі бөлшекке ортақ және  ауытқуды есептеу бастамасы қызметін атқаратын мөлшерді айтады. Оның мөлшеріне кез-келген санды белгілемейді,ол бөлшектің  функционалды қолдануына байланысты беріктігін (  ),қаттылығын (НRC)   есептеу арқылы және де конструкциялық,технологиялық жағдайын  есепке алу негізінде белгіленеді.Мұнда мөлшердің есептеу мәні жақын  жатқан тұтас үлкен мағынаға немесе кіші мағынаға дейін,ал егер  есептелінетін есеп беріктікке болса,онда тек қана жақын үлкен мөлшерге дейін ықшамдалынады.

Шын мөлшер(Dш.dш)деп бөлшекті жеткілікті қателікті өлшеу құралымен  өлшеу арқылы анықталған мөлшерді айтады.Шын мөлшердің шекті  және  шектеулі (Dmin.Dmax)мөлшерлері болады.

2.1 сурет. Білік және тесік жүйесі

Шекті  мөлшерлер деп ортасында шын бөлек мөлшері жататын екі жеткілікті шекті мөлшерлерді  айтады. Олардың үлкенін, ең үлкен шекті (Dmax dmin) мөлшер, ал кішісінің ең кіші шекті (Dmin d min)мөлшер  дейді:

Dmax>Dш >Dmin;

dmax>d ш>dmin

Мөлшердің дәлдік шегі (TD,Td) деп ең үлкен және ең кіші шекті  мөлшерлер айырмасын айтады

TD=Dmax-Dmin;

Td=dmax-dmin

Дәлдік шегі мөлшері дәлдіктің өлшем қызметін  атқарады. Дәлдік  шегінің  мәні  таңбасыз  болады

2.2 сурет. Шекті мөлшер мен дәлдік шектер

Шекті аутықулар деп шекті мөлшерлер мен нақты мөлшерлердің  алгебралық айырмасын айтады.Оларды жоғарғы және төменгі деп  екіге  бөлінеді.

Жоғарғы ауытқу (ES,es)деп жоғарғы шекті мөлшерлер мен нақты  мөлшерлердің, алгебралық айырмасын айтады:

ES=Dmax-dn

es=dmax-dn

Төменгі  ауытқу  (EI,ei)  деп төменгі шекті мөлшерлер мен нақты  мөлшерлердің  алгебралық  айырмасын  айтады:

EI=Dmin-dn

ei=dmin-dn

Мөлшердің  дәлдік  шегі (TD,Td) жоғарғы және төменгі шекті  ауытқулардың  алгебралық  айырмасының  абсолютті  мәніне тең  болады:

TD=ES-EI

Td=es-ei

Дәлдік шегі өрісі (2.3а-сурет) деп жоғарғы және төменгі шекті  ауытқулар арасындағы биіктігі  дәлдік шек мәніне тең  аралықты айтады.

Қондыру деп бөлшектер қосылысы  сипаттамасын айтады

Саңылау деп тесік мөлшері мен білік мөлшерінің оң айырмасын    S=D-d айтамыз.Егер D>d шартты орындалса,онда екі бөлшек бір-біріне   қарағанда кедергісіз қозғалады.Екі шекті саңылау болады (Smax,Smin),олар  келесі теңдеулермен анықталынады:

S=Dmax-dmin

S=Dmin-dmax

2.6 сурет. Дәлдік  шек  өрісі

2.3 сурет. Қосылыс бөлшектерінің дәлдік шегі өрістерінің орналасу сұлбасы: а-тесік жүйесінде, б-білік жүйесінде

Саңылаулы қондыру дәлдік шегі (TS)келесі формуламен   табылады:

TS=Smax-Smin

Сызбада дәлдік шектері мен шекті ауытқуларды белгілеу

Сызбада  сызықты  мөлшерлер мен шекті ауытқулар миллиметрмен  қойылады.Шекті ауытқулар нақты мөлшерден кейін өз белгісімен  қойылады.

Сызбада дәлдік шектер мен шекті ауытқуларды белгілеу үш түрде  жүргізіледі: а)символикалық б)санды в)аралас (2.4 сурет).

Шекті  ауытқуларды сызбада  белгілеу  ережесі  МЕМСТ-ның  бойынша  беріледі.Бұл МемСТ конструкторлық құжаттар бірыңғай  жүйесіне(ҚҚБЖ)  кіреді.

2.4 сурет. Дәлдік шектері мен шекті ауытқуларды сызбада белгілеу:

а-символикалық, б-санды, в-аралас

Қондырулар  мен қосылыстар  түрі

Екі тетіктің бірінің  элементі  екіншісіне  кіретін  болса,  оны  қосылыс  дейді.  Қосылыстар  түйісу  сипаттамасына,  қосылысқа  кіретін  беттердің  сырт  пішініне  және  тетіктердің  бір-біріне  қарағандағы  қозғалыс бостандығы дәрежесіне  байланысты  сұрыпталады.

Бет  сырт  пішініне  байланысты. Бір-біріне  кіретін  беттер  пішініне  байланысты  қосылыстар былайша  бөлінеді:жазықты,тегіс,  цилиндрлі  және  конусты,  бұрандалы  және  винтті,  тісті  цилиндрлі,  конусты,  винтті, гипоидты,  червякті және  басқалар, шлицалы, сфералы.

Қосылыстар  бостандық  дәрежесіне  байланысты  былайша  бөлінеді:  қозғалысты,  қозғалмайтн  ажыратылатын,  қозғалмайтын  ажыратылмайтын.

Қондыру деп  екі  тетіктің  қосылыс  сипаттамасын  айтады. Қосылыстар  сипаттамасы  бойынша (25347-89 МемСТ)  үш  топқа  бөлінеді (2.9):саңылаулы (2.5а), керілісті (2.5б), өткінші (2.5в).

2.5 сурет. Дәлдік шегі өрістерінің орналасуы: 1-тесіктің дәлдік шегі өрісі, 2-біліктің дәлдік шегі өрісі, а-саңылаулы, б-керілісті, в-өткінші

Бақылау сұрақтары

1. Геометриялық өзара ауыстырымдылықты қамтамасыз етуде қолданылатын негізгі тусініктемелер мен анықтамалар

2. Шекті саңылау және керілістердің дәлдік шектері.

3. Дәлдік шектер өрісінің графикалық бейнеленуі.

4. Сызбада шекты ауытқуларды қою қажеттілігі.

Лекция   3. Кернеулі   кондырмаларды   есептеу   және   таңдау. Қолданылу жерлері. Өтпелі кондырмаларды есептеу және таңдау. Қолданылу жерлері.

Керіліс-білік және тесік  мөлшерлері оң айырмасы N=d-D(егер d>D  шарты орындалса).Екі шекті керіліс болады(Nmax,Nmin), олар  келесі  теңдеулермен анықталынады:

Nmax=Dmax-dmin:

Nmin=dmin-Dmax

3.1 сурет. Керілістер

Керілісті  қондырудың  дәлдік  шегі (TN)келесі  формуламен  табылады:

TN=Nmax-Nmiп

Өңдеу-дәлдік шегі мен қондыру дәлдік шегі арасындағы байланыс:

егер

TS=Smax-Smin=(Dmax-dmin)-(Dmin-dmax)=(Dmax-Dmin)+(dmax-dmin)=TD+Td

оған ұқсас

TN=Nmax-Nmin=(dmax-Dmin)-(dmin-Dmax)=(Dmax-Dmin)+(dmax-d)=TD+Td

Онда қондырудың дәлдік шегі тесік пен білік дәлдік шектерінің  қосындысына  тең болады.

TS=TN=TD+Td

Дәлдік шегі өрістерін графикте белгілеу

Дәлдік шегі өрістерін графикте көрсету әдісі тетіктер қосылысы  сипаттамасын тезірек анықтап, білік пен тесіктің шекті мөлшерлерінің  бір-біріне қатынасын түсінуді оңайлатады және тетіктердің шекті  мөлшерлерін,дәлдік шектерін,саңылауларын немесе керілістерін  жеңілдетеді (2.7-сурет).Графиктің нөлдік сызығының үстіңгі жағында  белгілі масштаб бойынша оң мағыналы шекті ауытқулар,ал төменгі  жағында теріс мағыналы шекті ауытқылар салынады.Дәлдік шегі өрістері  тік төрт бұрыштармен көрсетіледі. Нөлдік сызықтық мәні нақты мөлшер мәніне  сәйкес болады. Суретте (2.7 а, б)көрсетілген  сұлбаларда  барлық  мөлшерлер жеткілікті көрсетілгенімен,бір масштабта сызылмайды,  өйткені нақты мөлшер мен ауытқулар және дәлдік шектері арасында  үлкен айырмашылық бар, сосын бұл сұлбалар өте күрделі. Сондықтан  есептеу кезінде күрделі емес сұлбаны (3.2  сурет)  қолданамыз, мұнда  есептеу нөлдік сызығынан басталады

3.2 сурет. Тесік және біліктердің дәлдік шек өрістерінің орналасуы

Керілулі отырғызуға арналған есепті қарастырайық -   14 U8/h7:

Тесіктің  жоғарғы ауытқуы ES = -33 мкм.
Тесіктің  төменгі ауытқуы EI =  -60 мкм.

Біліктің жоғарғы ауытқуы  es = 0 мкм.
Біліктің  төменгі ауытқуы  ei =  -18 мкм.

Бөлшектің шекті өлшемдерін анықтаймыз:

Тесіктің ең үлкен шекті өлшемі

Dmax= 14 +(-0,033) =13,967 мм

Тесіктің ең кіші шекті өлшемі

Dmin = 14 +(-0,060) = 13,940 мкм

біліктің ең үлкен шекті өлшемі

dmax = d + es = 14+0 =14 мм

біліктің ең үлкен шекті өлшемі

dmin = d + ei = 14+(-0,018)=13,982 мм

бөлшектің дәлдік шектерін анықтаймыз:

тесіктің дәлдік шегі

TD = ES- EI = -33-(-60) = 27 мкм

Біліктің дәлдік шегі

Td = es – ei = 0+(-18) = 18 мм

Шекті керілулердің шамалары:

NMAX= es - EI =0 – (-60) = 60 мкм

NMIN = ei - ES =-18 –(-33) =  15 мкм

Отырғызудың дәлдік шегі:

TS= TD + Td = 27+ 18=45 мкм

3.4 сурет.   14 E8/h7 керілулі отырғызудың дәлдік шектері алаңдарының графикалық бейнеленуі.

Бақылау сұрақтары

- Тесік жүйесіндегі қондырма қалай пайда болады?

- Білік жүйесіндегі негізгі біліктің шақтама өрісі қалай орналасады?

- Беттің өңдеу әдісі мен квалитеттің байланысы қандай?

- Негізгі ауытқу дегеніміз не?

Сызбада негізгі тесік пен негізгі біліктің дәлдік өрісі қалай белгіленеді?

Тетікбөлшектің сызбасында 40Н8 және 30f7 өлшемдері нені білдіреді?

Біріккен сызбада 50Н8/е7 белгісі нені білдіреді?

Қандай өлшеу құралдарын білесіз?

Калибр-тығын мен калибр-қапсырманың айырмашылығы қандай?

Лекция 4. Тегіс цилиндрлік бөлшектерге арналған калибрлер. Олардың жіктелуі, түрлері. Шекті калибрлердің дәлдік шектерін есептеу және тағайындау.

Өндірістегі көп сериялы және көптеп шығарылатын бліктер мен втулкалар типті тегіс цилиндрлі бұйымдарды бақылауда шекті тегіс калибрлер (ГОСТ 2216 - 84) кеңінен қолданылады. Біліктерге арналған калибрлер тұтқа (скоба), ал тесіктерге арналған калибрлер – тығын (пробка) деп аталады. Калибрлер өтетін (өтпелі) және өтпейтін болып бөлінеді.

IТ6 - дан IТ17 – ге дейінгі дәлдік шектері бар бөлшектердің  (көп даналы және көп сериялы болғанда) жарамдылығын негізінен шекті калибрлермен тексереді. Тегі цилиндрлі бөлшектердің олшемдерін бақылайтын жұмысшы калибрлер комплектісі ПР өтпелі калибрден ( онымен тексерілетін объектінің максимумына сәйкес келетін шекті өлшемі тексеріледі) және НЕ өтпейтін калибрден (онымен тексерілетін объектінің минимумына сәйкес келетін шекті өлшем бақыланады) тұрады.

ПР және НЕ жұмыс калибрлері бұйымдарды жасау кезінде өлшемдердің шекті мәндерін тексеруге арналған. Реттелетін калибр-тұтқаларды орнатуға және реттелмейтін калибр-тұтқаларды тексеруге К-И бақылау (контрольный) калибрлері қолданылады. Олар өтпейтін аспаптар және өтетін жұмыс калибрлерінің тозу нәтижесінде жарамды-жарамсыздығын тексереді.

ІТ5 – ке дейінгі дәлдік шектері бар біліктер мен тесіктерді калибрлермен бақылау ұсынылмайды, себебі олар үлкен қателікпен тексеріледі. Мұндайда бөлшектерді әмбебап құралдармен тексереді.

ГОСТ 24853 – 81 бойынша тегіс калибрлердің дайындалуына мынадай дәлдік шектер берілген.: Н – тесіктер үшін арналған калибрлерді жасауға арналған дәлдік шек (сфералық өлшегіш беттері бар калибрлерден басқа); НS – тесіктер үшін сфералық өлшегіш беттері бар калибрлерді дайындауға арналған дәлдік шек; Н1 – біліктер үшін арналған калибрлерді жасауға арналған дәлдік шек;  НР –  тұтқа үшін арналған бақылау калибрін жасауға арналған дәлдік шек;  Z – тесікке арналған өтпелі калибрді жасауға  берілген дәлдік шек алаңы ортасының бұйымның ең кіші шекті өлшеміне қатысты ауытқуы; Z1 – білікке  арналған өтпелі калибрді жасауға  берілген дәлдік шек алаңы ортасының бұйымның ең үлкен шекті өлшеміне қатысты ауытқуы; у – тесікке арналған мүжілген өтпелі калибр өлшемінің бұйымның дәлдік шек алаңынан тыс  шығуының мүмкін мәні; у1 –  білікке  арналған мүжілген өтпелі калибр өлшемінің бұйымның дәлдік шек алаңынан тыс  шығуының мүмкін мәні;  - өлшемдері 180 мм-ден жоғары өлшемді тесіктерді калибрлермен бақылағандағы қате жіберушіліктерді  компенсациялауға арналған мән; 1 – өлшемдері 180 мм-ден жоғары өлшемді біліктерді калибрлермен бақылағандағы қате жіберушіліктерді  компенсациялауға арналған мән.

Dmax

Мүжілу

шекарасы

Мүжілу

шекарасы

а)

TD

Dmin

P - HE

H/2

H/2

Н

у

Z

P - ПР

H

Мүжілу шекарасы

б)

Dmax

TD

Dmin

P - HE

H/2

H/2

Н

Z

P - ПР

H

Мүжілу шекарасы

HP

dmax

TD

dmin

P - HE

у1

Н1

P - ПР

H1/2

Z1

Н1

H1/2

K - HE

HP/2

K - ПР

HP/2

K - И

HP/2

в)

HP

HP

1

1

dmax

TD

dmin

P - HE

Н1

P - ПР

H1/2

Z1

Н1

H1/2

K - HE

HP/2

K - ПР

HP/2

K - И

HP/2

г)

HP

HP

HP

1

1

4.1 сурет. 180 мм-ден 500 мм-ге дейінгі номинальды өлшемдерге арналған калибрлердің дәлдік шектері алаңдарының орналасу схемасы: а) IT6 – IT8 тесіктер үшін; ә) IT9 – IT17 тесіктер үшін;  б)  IT6- IT8 біліктер үшін; в) IT9-IT17 біліктер үшін.

Жұмыс барысында мүжілуіне байланысты өтетін калибрлерге дайындалуына берілетін дәлдік шектен басқа мүжілуге де дәлдік қарастырылған.

500 мм-ге дейінгі өлшемдер үшін  дәлдік шегі ІТ8 болатын ПР калибрлерінің мүжілуі бөлшектің дәлдік шегі алаңы шекарасынан әжептәуір шығуы мүмкін; ол тығын үшін -  y, ал тұтқа үшін - y1 мәніне тең болады. Дәлдік шегі ІТ9-дан ІТ17-ге дейінгі болатын  ПР калибрлерде мүжілу өтетін шекпен шектеледі, демек  y = 0 және  y1 = 0.

45 H7 ПР

Ф Ф 45,0065 –  0,004

Ф 45,027 – 0,004

45 Н7 НЕ

0,05

0,05

Ø45Н7 тесігін бақылауға арналған калибр-тығынның сызбасы.

3.    Ø45g6 білікті бақылауға арналған калибр-тұтқа

а) ГОСТ 25347-88 бойынша Ф45g6 біліктің шекті ауытқуларын анықтаймыз

eS = - 9 мкм			ei = - 25 мкм

Сонда	dmax = 44,997 мм			dmin = 44,975 мм

ә) ГОСТ 24853-81 бойынша калибр-тұтқаның және контркалибрдің дәлдік шектерін анықтаймыз:	Ф45 мм-лі диаметр үшін:

Z1 = 3,5 мкм, У1 = 3 мкм, Н1 = 4 мкм, Нр = 1,5 мкм

ГОСТ 24853-81  формулаларына сәйкес калибр-тұтқаның және контркалибрдің  шекті өлшемдерін анықтаймыз:

Калибр-тұтқа

Рmax = Дмах – Z1 + Н1/2 = 44,991 – 0,0035 + 0,002 = 44,9895 мм

Рmin = Дмах – Z1 + Н1/2 = 44,991 – 0,0035  - 0,002 = 44,9855 мм

Рмүж = Дмах – У1  = 44,991 + 0,003  = 44,94 мм

НЕmax = Дmin  + Н1/2 = 44,991 + 0,002 = 44,977 мм

НЕmin = Дmin  + Н1/2 = 44,975 – 0,002  = 44,973 мм

в) Калибр-тұтқаның орындаушы өлшемдері  ретінде оның осы калибрді (Н1) дайындауға берілетін оң мәнді ең кіші өлшемі алынады

ПР = 44,985+0,004 мм,     НЕ = 44,973+0,004 мм,     ПРмүж = 44,994 мм

г)  Ф45g6 біліктің өлшемдерін бақылауға арналған калибр-тұтқаның сызбасы

Тұтқа үшін контркалибрлер

ПРмах = Дмах + Z1  + HР/2 = 44,991 - 0,0035 + 0,00075 = 44, 98825 мм

ПРmin = Дмах + Z1  + НР/2 = 44,991 – 0,0035 – 0,0007 = 44,98675 мм

НЕмах = Дmin + НР/2 = 44,975 + 0,00075 = 44,97575 мм

НЕmin = Дмах  - НР/2 = 44,975 - 0,00075 = 44,97425 мм

НЕmax = Дмах  + У1 + НР/2 = 44,991 + 0,003 + 0,00075 = 44,99475 мм

НЕmin = Дмах  +У1 + Н1/2 = 44,991 + 0,003 + 0,00075 = 44,99325 мм

3.    Ø45g6 білікті бақылауға арналған калибр-тұтқа

а) ГОСТ 25347-88 бойынша Ф45g6 біліктің шекті ауытқуларын анықтаймыз

eS = - 9 мкм			ei = - 25 мкм

Сонда	dmax = 44,997 мм			dmin = 44,975 мм

ә) ГОСТ 24853-81 бойынша калибр-тұтқаның және контркалибрдің дәлдік шектерін анықтаймыз:	Ф45 мм-лі диаметр үшін:

Z1 = 3,5 мкм, У1 = 3 мкм, Н1 = 4 мкм, Нр = 1,5 мкм

Бақылау сұрақтары

- Сызбада негізгі тесік пен негізгі біліктің дәлдік өрісі қалай белгіленеді?

- Тетікбөлшектің сызбасында 40Н8 және 30f7 өлшемдері нені білдіреді?

- Біріккен сызбада 50Н8/е7 белгісі нені білдіреді?

- Қандай өлшеу құралдарын білесіз?

- Калибр-тығын мен калибр-қапсырманың айырмашылығы қандай?

Лекция 5. Тербеліс подшипниктері үшін дәлдік шектер мен отырғызулар жүйесі. Олардын дәлдік класстары. Тербеліс подшипниктерінің отыргызуларын есептеу.

1. Домалау подшипниктер дәлдігі және саңлаулары.

2. Әртурлі күштеме түсетін сақиналарға қондыруларын есептеу және тандау.

3. Домалау  подшипниктерін жинау ерекшеліктері.

4. Сызбада домалау подшипниктерінің қондыруларын белгілеу.

Домалау мойынтіректерінің сенімділігі мен мәңгі бақилығы көбінесе мойынтіректің тұрқы мен білік арасындағы қондырудың дұрыс таңдауына және орналасуына байланысты болады. МемСТ520-81 бойынша , жасалу дәлдігіне байланысты мойынтіректер бес дәлдік кластарына бөлінеді:0,6,5,4,2.Дәлдік бойынша ең төменгі 0 класты мойынтіректер, ең жоғарғысы-2 класты. 0 класты мойынтіректер жалпы механизмдерінде( трактор, автомобиль және  ауылшаруашылық машина жасауда), 0 және 6- жалпы машина  жасауда, 5,4-үлкен жиілікті айналыста және біліктің айналысы  жоғары дәлдікті болғанда қолданылады.0 класты мойынтіректер қосылатын мөлшерінің дәлдік шегі (d-ішкі сақина және D-сыртқы сақинаға) шамамен ІТ5 және ІТ6 сәйкес, ал бет кедір-бұдырлығы Rа=1,25...2,5мкм.

МемСТ бойынша мойынтіректер былайша белгіленеді:6.205 мұндағы бірінші сан 6 мойынтірек дәлдік класы, ал 205 мойынтірек нөмірі. Жұмыс істеу жағдайына қарай мойынтіректер үш топқа бөлінеді:

жеңіл-N204...N220

орташа-N305...N318

ауыр-N406...N415

dв

d

D

DH

B

5.1 сурет. Мойынтіректердің габаритті мөлшері

Барлық мойынтіректің габаритті мөлшерлері анықтама кестелерінен оның нөмірі бойынша  анықталады. Габаритті мөлшерлеріне келесілер жатады(5.1-сурет) В-ішкі және сыртқы сақина конструциялық ені:d-ішкі сақина диаметрі,r-сақина жиегінің орама радиусы, D-сыртқы сақина диаметрі.

Мойынтірек дәлдігінің негізгі көрсеткіштері

1.қосылатын мөлшерлерінің дәлдік шегі (d,B,D жәнеT роликті мойынтіректердің монтаждау биіктігі)

2.мойынтірек сақина беттерінің өзара орналасуының дәлдік шегімен кедір-бұдырлығы

3. бір мойынтіректегі домалау денелерінің мөлшерімен  сырт пішінінің дәлдік шегі және беттерінің кедір-бұдырлығы

4.домалау жолдары мен сақина бүйірінің радиалды және өсті дүмпуін сипаттайтын айналыс дәлдік шегі.

Мойынтіректер қосылатын беттерімен толық өзара ауыстырымдылық болады, б.а. сыртқы сақинаның сыртқы диаметрімен  және ішкі сақинаның ішкі диаметрімен және сақина мен домалау денелер арасында    толық емес өзара ауыстырымдылық болады. Домалау денелері мен  мойынтірек сақиналарының арасындағы саңылауға берілетін дәлдік шнгі аздығынан  және өлшемдердің әртүрлі   өлшемдігінің жіберілмеушілігіне қарай оларды селективті әдіспен үйлестіре таңдайды.

Домалау  мойынтіректерінің қондыруларының ерекшеліктеріне  келесі жатады:

1.Мойынтірек сақина өрістерінің жасалу дәлдігіне қарай салынады (0,6,5,4,2 дәлдік кластарына қарай)

2 Сыртқы сақинаның тұрқымен қондыруы білік жүйесінде (һ),ал ішкі  сақина білікпен қондыруы  тесік жүйесінде  іске асырылады (Н).

3. Мойынтірек сыртқы сақинасының дәлдік шегі негізі(һ) білік сияқты беріледі де, оның  дәлдік шек өрісі мойынтірек денесіне қарай салынады, ал ішкі сақина дәлдік  шегі негізі тесік  сияқты беріледі де, оның дәлдік шек өрісі тетік денесінен шығады, ол жай қондырудағы негізгі тесік өрісіне ұқсамайды

Домалау подшипниктерінің білік пен тұрқыға қондыруын таңдау ең алдымен  сақинаға түсетін жүктеме сипаттамасына байланысты іске асырылады. Сақинаға түсетін жүктемелер үш  түрге бөлінеді:циркуляциялық, жергілікті, тербелісті.

Циркуляциялық  жүктеме түсу түрінде, сақина радиалды жүктеменің Fr қорытындысын домалау бетінің барлық шеңберімен алады да, сол бойынша  білік қондыру бетіне береді, бұл сақина қосылыстағы тетікпен бірге айналғанда  байқалады және мұнда жүктеме Fr әсер бағыты тұрақты болады, б.а.  айналатын сақина ғана (ішкі сақина 5.2б-суретте, сыртқы сақина 5.2 а-сурет).

Жергілікті жүктеме түсу түрінде , жүктеме түсетін сақина бағыты тұрақты радиалды жүктеменің Fr қорытындысын шектелген домалау жол шнңбер бөлігімен алады да, оған сәйкес біліпен тұрқы шектелген бөлігіне береді.

Тербелісті жүктеме түсу түрінде, жүктеменің бағыты айнымалы бағытты сипаттамалы болады.Мұнда жүктеме түсетін сақинаға екі радиалды жүктеменің  теңдесін Fr+c( Frтұрақты бағытты,  Fc айналмалы, бірақ та  Fr>Fc ) шектелген домалау жол шеңбер бөлігімен алады да, білікпен тұрқының өзінк сәйкес шектелген қондыру бөлігінк береді. Жүктеменің теңдесі Fr+c толық айналыс жасамайды,  A мен B нүктелері арасында тербеледі (5.2 и-сурет).Тербелісті жүктемені сыртқы сақина қабылдайды. 5.2в-суретте және  ішкі сақина, 5.2г-сурет.

Жүктеменің және циркуляциялау жүктемелердің кернеу эпюрлері 5.2ж,з-суретінде тербелісті жүктемедегі теңдесті жүктеменің Fr+c  шеңберлі өзгеоу диаграммасы-5.2 и-суретінде. Егер тұрақты  бағыты жүктеме Fr айналатыннан Fc-тен аз болса, онда жүктеме күштердің жағдай сұлбасына байланысты жергілікті немесе циркуляциялы болуы мүмкін (5.2 д-суретте) ішкі сақинаға жергілікті жүктеме түскені көрсетілген және ішкі сақинаға  циркуляциялық жүктеме, жергілікті-сыртқыға. (5.2-суретте)

5.2 -сурет.

Циркуляциялық жүктемеде қозғалмайтын отырғызулы болуы шарт, ол отырғызу шығыршықтың отырғызылатын бетіне түсетін Рr  жүгінің  шамасына байланысты алынады:

,

мұнда Fr – подшипникке түсетін радиальды күш, кН; b – отырғызылатын жердің жұмыс ені,  м; k1  - отырғызудың динамикалық коэффициенті (біркелкі дүмпу соққы және вибрациялы жүктеу жағдайында k1 = 1,0; қатты соққы және вибрацияда  k1 = 1,8); k 2  - отырғызудағы керілудің азаюын ескеретін (білік қуыс не корпус жұқа қабырғалы болғанда   k2  1,  білік тұтас не корпус қалың қабырғалы болғанда k2 = 1), коэффициент, k3 –  екі қатарлы конусты роликоподшипниктердегі роликтер қатарларының арасында не қосарланған шарикоподшипниктер арасында тіректе Fa ось күші болғандағы  (Fr) радиальды күштің біркелкі таралмау коэффициенті.  шамасына  тәуелді  . Мұнда  - домалау денесінің сыртқы шығыршықтағы домалау жолымен түйісу бұрышы.     Радиальды және радиальды – тіректі подшипниктер үшін домалау денесі бір қатарлы болғанда k3 =1. Есептелінген   Pr  күші бойынша отырғызу тағайындалады.

Подшипниктердің тербелісті жүктелген шығыршықтары корпусқа негізгі ауытқулары k және JS негізгі ауытқуларымен , ал білікке -  k, jS, h  ауытқуларымен орнатылады. Корпустағы және біліктегі отырғызылатын беттердің жасалыну дәлдігі подшипниктің дәлдік класы бойынша анықталады. 0 және 6 дәлдік кластары үшін біліктерге квалитет IT6, ал тесіктер үшін - IT7, 2,4 және 5 дәлдік кластары үшін IT5 және IT6 ұсынылады.

Егер ості күш болмаса К3=1 тең,ал егер ості күш Fa болса онда Fa/Fr•ctg қарай былайша өзгереді:

| Fa/Fr•ctg | 0.1-ге дейін | 0,1...0,4 | 0,4....0,6 | 0,6....1.,0 | >1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К3 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 |

Қондыруды таңдау ерекшеліктері (МемСТ 3325-82)

Қондыруды таңдауда, мойынтірек айналатын сақинасын  құрастырғанда, әр уақытта керіліспен жинау керек, ал екінші сақина саңылаумен қойылу керек. Осының арқасында айналатын біліктегі сақина мен  білік қосылысы (m6.n6.k6.js6) қозғалссыз болу керек, ал сыртқы сақина тұрқы үлкен емес саңылаумен (Js7.H7.G7.H8) қойылуы керек, ал егер білік айналмайтын болса, онда ішкі сақинаны білікпен қондыру кішкене саңылаумен (js6.g6.f6) болуы керек, ал сыртқы сақина тұрқы-қозғалыссыз (K7,M7,N7,P7) болуы керек. Домалау мойынтіректеріндегі ұсынылған қондырулар және оларды қолдану мысалдары МемСТ 3325-82 стандартта берілген.

Егер к1динамикалық еселегішті табу қиын болса, онда қондыруда циркуляциялы-жүктемелі сақина мен онымен  қосылатын тетік беті арасындағы керіліс бойынша анықтайды. Шамамен миниамльды керіліс:

Nmin=13F1*N/(B-2r)*10

Бақылау сұрақтары

1. Домалау подшипниктерінің түрлері.

2. Домалау подшипниктерінің дәлдігі.

2. Домалау подшипниктерінің саңлаулары

3. Домалау  подшипниктерін жинау ерекшеліктері.

4. Сызбада домалау подшипниктерінің қондыруларын белгілеу.

Лекция  6. Тербеліс подшипниктерінің сұрыпталынуы, негізгі пайдалану және дәлдік талаптары. Дайындау кұрастыру дәлдігінің нормалары. Подшипниктер шығыршыктарының кондырмаларын және дәлдік дәрежелерін таңдау, оларды сызбада белгілеу. Тербеліс подшипниктерінің дәлдік шектері. Тербеліс подшипниктерін бакылау әдістері және күралдары.

Жүктелмеген подшипниктер өлшемдерінің, формасының, айналу дәлдігі мен  саңылауларының  дәлдік шектері мен ауытқулары ГОСТ 25256-82 стандартында жинақталған. Домалау подшипниктерінің барлық типтері дәлдігі жоғарылау ретіне қарай мына класстарға бөлінеді: 8; 7;  0; 6Х; 6; 5; 4; 2; Т. Дәлдік класы подшипниктің шартты белгісі алдында тире арқылы қойылады, мысалы, 5-208, 6-36205. Нөлдік класс белгілеуде жазылмайды.

Домалау подшипниктерінде екі шығыршығы да дәлдік шектері жүйесінде негізгі бөлшектер ретінде қарастырылады. Әр шығыршық үшін отырғызуды ГОСТ 3325-85 кестелері  бойынша шығыршықтың айналу не айналмауына, жұмыс режиміне және подшипниктің өлшемдері мен типіне байланысты таңдайды. Подшипник шығыршықтарының үш түрлі жүктелу түрі бар: жергілікті, циркуляциялық және тербелісті.

Подшипниктер біліктермен өстердің тірегі ретінде қолданылады және олардың еркін айналуын қамтамасыз етеді. Подшипниктер радиалды және өстік күштерді қабылдап, оларды машинаның рамасына станинасына таратады. Подшипниктер үйкеліс түріне байланысты екі түоге бөлінеді:

1. Сырғанау подшипниктері. Бұл подшипниктердің ішкі беті біліктер мен өстер бетімен жанасады және олардың арасында өзара сырғанау пайда болады.

2. Домалау подшипниктері. Бұл подшипниктерде біліктер мен тіректер арасында шриктер мен роликтер орналастырылады. Сондықтан оларды домлау үйкелісі пайда болады.

Сырғанау подшипниктері.Қазіргі кезде сырғанау подшипниктері машина жасау өндірісінде кеңінен пайдаланылуына байланысты олар тек төменде көрсетілген жағдайларда ғана қолданылады:

1. егер біліктердің салмағы ауыр болып, біліктердің подшипниктеріне өте көп күш түсетін болса;

2. егер білікке үлкен соққы немесе айнымалы күштер әсер ететін болса;

3. құрастыру жағдайына, алынып-салынуына (ауыспалылығына) байланысты (иінді біліктерде)

4. біліктер бірімен бірі жағын орналасқан жағдайларда;

5. конструкцияның қарапайымдылығына және тез алынып-салынуына байланысты.

Подшипниктер корпустан және астардан тұрады. Подшипниктердің астарларын антифрикцилық материалдардан жасайды және олардың тозуына байланысты асатарлар ауыстырмалы болуы қажет (көбінесе астарларды екі бөлікке бөлінетін етіп жасайды, себебі тозған жағдайда ауыстыру оңай). Астарлардың берік болуы үшін олар болаттан шойыннан немесе антифрикциялық материалдардың құймасынан жасалады. Өте жоғары жылдмдықпен айналатын және өте жоғары қысымда жұмыс істейтін бөлшектерде қалайы қосылған баббиттер, қорғасын қосылған қола және кейбір алюминий мен темір қосылған қола қолданылады.

Домалау подшипниктері.Қазіргі кезде біздің подшипник жасау өнеркәсібіміз домалау подшипниктерінің мыңнан астам түрін шығарады. Ал олардың ішкі диаметрлерін 1 мм-ден 5 м-ге дейін, салмағын 0,5 г-нан 3,5 т-ға дейін жуықтап жасайды. Көбінесе домалау подшипниктері домалау жолдары (науашалары) бар сыртқы және ішкі шығыпшықтан, осы шығыршық жолдарында домалайтын шариктерден немесе роликтерден (домалау бөлшектерінен) және сеператордан тұрады. Сеператор домалау бөлшектерін бір-бірінен бөліп бағыттап, олардың дұрыс жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

Бірқатар жағдайларда домалау подшипниктеріннің өлшемдерін кішірейту үшін шығыршықтардың алынып тасталуы мүмкін. Мұндай подшипниктерде домалау бөлшектері біліктегі немесе өстегі домалау жолдарында (науашаларда) қозғалып тұрады.

Сырғанау подшипниктерімен салыстырғында домалау подшипниктері аса көп күтімді қажет етпейді және жұмыс кезінде мұндай үйкеліс бөлшектерінің қызуы шамалы болады. Сонымен бірге бұл подшипниктерде үйкеліс күшінің моменті мен жүргізу моменті аз және майлау материалы да көп жұмсалмайды. Міне осы артықшылықтр домалау подшипниктерінің машина жасау және прибор жасау өнеркәсіптерінде кеңінен қолданылуын қамтамасыз етеді. Домалау подшипниктері кеңінен стандартталған және оларды өндіру ісі мамандандырылған заводттарды шығырланған. Бұл заводтарда домалау подшипниктерін жаппай өндіру олардың сапасының жоғары және бағасының төмен болуына мүмкіндік береді.

Осындай артықшылықтарымен қатар домалау подшипниктерінің сырғанау подшипниктеріне

қарағанда бірқатар кемшіліктері де бар. Атап айтқанда, жоғары бұрыштық жылдамдық пен үлкен күш әсер еткенде подшипниктердің шыдамдылығының кемуі; соққы және айнымалы күштерді қабылдау шектілігі; үлкен күштерде жұмыс істейтін подшипниктердің диаметрлерінің үлкен болуы; подшипниктерді аз шығарғанда олардың қымбатқа түсуі. Осығанорай тиісті машина жасау өнеркәсібінің кейбір салаларында домалау подшипниктерінің орнына сырғанау подшипниктері шығарылады. .

6.1 сурет. Подшипниктің габариттік өлшемдері.

Отырғызуларды таңдағанда подшипниктің циркуляциялық жүктелген шығыршығы отырғызылған беттерден сырғанап, шығып кетпейтіндей керілулі, тығыз етіп орналастырылуы керек. Жергілікті жүктелген шығыршыққа саңылаулы отырғызу тағайындалады. Мұндай отырғызуда домалау денелерінің қысылып қалу қаупі болмайды, ал шығыршық дүмпулер мен вибрация кезінде  отырғызу беттерінен бұрылып кетеді, сондықтан айналатын беттері біркелкі тозады.

Домалау подшипниктерінің өлшемдері, дәлдік класстары   және  ішкі және сыртқы шығыршықтарының дәлдік шектері  ГОСТ 520-89 (СТ СЭВ 774-85) стандартында көрсетілген. .

Подшипниктердің отырғызу беттеріндегі және шығыршықтар беттеріндегі отырғызулар мен ауытқулар анықталғаннан соң дәлдік шектері алаңдарының орналасу схемасы тұрғызылады.

- Подшипниктер не үшін қолданылады?

- Подшипниктердің жүктеу түрлерін атаңыздар

- Тербелу подшипниктері сызбада қалай белгіленеді?

- Тербелу подшипниктерінің сақиналары қай кезде сопақ пішінді болады?

- Тербелу подшипниктерін білікке және қабыққа қондыруды таңдаған кезде қандай факторлар қаралады?

- Тербелу подшипниктерінің сақиналарын а) білікпен; б) қабықтың тесігімен қондырған кезде шақтама мен қондырма жүйеснің қандай ерекшеліктері қарастырылады?

- Жұмыс істеп түрған подшипникке неліктен саңылау қажет және ол саңылау қалай алынады?

Лекция 7. Конусты қосылыстарды пайдаланудың    негізгі    талаптары.         Конусты косылыстар түрлері.   Конусты қосылыстардың дәлдік шектері мен отырғызулары. Бүрыштык өлшемдерге дәлдік шектер. Бүрыштар мен конустарды бакылау әдістері мен кұралдары.

Конусты қосылыстарға қойылатын талаптар

Салыстырмалы өстік ығысу арқылы тетікбөлшектердің өздігінен центрленетіні. жоғыр мықтылығы, герметикалылығы - конусты қосылыстардың қолданылуын жиілетеді.

Станок шпиндельдерінің тесіктері, ауыспалы втулкалар, әртүрлі оправкалар, жонғыш аспаптардың конусты құ_йрықшаларына арналған конустарды аспапты конустар деп атайды.

МЕСТ 25557-82 бойынша оларды метрлік конустар және Морзе конусы деп ажыратады.

Метрлік конустар миллиметрмен берілген конусты қосылыстардың үлкен өлшемі - конусты тесіктің үлкен диаметріне қарай бөлінеді және тұрақты конустылығы С= 1:20.

4, 6, 80, 100, 120, 160, 200 сандарымен белгіленген конустар аспапты конустар ретінде қолданылады.

Морзе конусы бірнеше елде қолданылады. Олардың конустылығы жобамен С= 1:20. Олар 0,1,2,3,4,5,6 сандарымен белгіленеді. Олар жабдықтар мен аспаптарда,  бейімді  құ_ралдарда қолданылады.  Сонымен  бірге  В7,  В10,

В12,	В45 болып белгіленген қысқартылған Морзе конустары да кездеседі.

Мүлдағы сандар конусты қосылыстардың үлкен диаметрлерінің келтірілген мәндері.

Бұрыштық өлшемдердің шақтамалары

Бұрыштық өлшемдер беттердің, өстердің, сызықтардың орналасуын анықтайды.

Конустылық (С) деп көлденең қиылған диаметрлердің айырмасы Конустың еңісін S әрпімен белгілейді.

Бұрышқа 17 дәлдік дәрежесі қарастырылған: АТ1, АТ2, ...АТ17 (дәлдігі сан үлкейген сайын нашарлай түседі).

Бұрыштың шақтамасы (АТ) деп - ең көп және ең аз шекті бұрыштардың айырмасын айтамыз:

Әрбір дәлдік дәрежесі үшін бұрыштың шақтамасы (7.1 сурет):

Сурет 7.1 - Шақтама өрісінің орналасуы

- бұрыіптың шақтамасы АТа- бұрыіптық бірлік - микрорадиан арқылы (сызбада градуспен 1 рад =57017/ ) беріледі;

- бұрыштың шақтамасы АТһ - ең үлкен бұрышқа перпендикуляр және берілген L1 ара қашықтықта бұрышқа қарсы орналасқан ав кесінді арқылы (АТҺ = АТа L1 10 ) беріледі;

- Конус бұрышының шақтамасы АТD - конустың берілген (L) ұзындығында орналасқан, конус қимасының диаметрлерінің айырмасының шақтамасы арқылы беріледі.

Конустылығы 1:3 аспаған кездегі бұрыштың шақтамасы ATD - конустың номинал ұзындығы (L) бойынша беріледі. ATD « ATh

Ал, конустылық 1:3 асқан кезде АТҺ - конустың ұзындығына (L1) бойынша беріледі.

ATD =АТҺ / msec/2

Қонустық қосылыстардың шақтамалары мен қондырмалары

Конустың өстерін қиыстырғаннан кейінгі, ішкі және сыртқы конустардың көлденең қималарының айырмасына тәуелді қосылыстар сипаттамасын конустық қондырма деп айтады.

Конусты қосылыстардың қозғалмалы қондырғысында саңылау қамтамасыз етіледі. (біліктің шақтама өрістері d, e, f, g )

Дәл құ_ралдар мен станоктардың тіректерінде, келтіру құ_рылғыларында қолданылады.

Тығыз қондырмалар герметикалық қосылыстарда (крандарда, іштен жанатын двигательдердің клапандарында және т.б.) қолданылады (шақтама өрістеі h, jS, k, m )

Қозғалмайтын қондырмалар беттесетін беттердің үйкелу күші мен керілістердің арқасында жүктеме берілісін қамтамасыз етеді. (шақтама өрістері n, p, r, s, t, u, x, z)

Олар біліктерді фланецті муфталармен, фрикциалық муфталардың конусымен, конусты штифтерді, сыналы кілтектерді және т.б. қосу үшін қолданылады.

Сыртқы конустар үшін: Қоғалмалы (саңылаумен) - d, e, f, g Тығыз (ауыспалы)-іі, jS, k, m Қозғалмайтын (керіліспен)- n, p, r, s, t, u, x, z

Ішкі конустар үшін: Қоғалмалы (саңылаумен) - H Тығыз (ауыспалы)- JS Қозғалмайтын (керіліспен)- N

Бұ_л негізгі ауытқулар 4-12 дәлдік дәрежелерімен қосылып шақтамалар құ_райды.

Бұрыштар мен конустарды бақылау әдістері мен құралдары

Бұрыштың өлшемдердің басқа өлшемдер сияқты шақтамалары болады. Бұрыштық өлшемдердің жоғарғы және төменгі ауытқуларын сызбада сызықтық

өлшемдер сияқты орналастырады. Мысалы, 900+™   - номинал өлшемі 90°,

жоғарғы шекті ауытқуы +10°, төменгі шекті ауытқуы -8°. Сызбада бұрыштың өлшемдерінің шақтамалары жоқ болған жағдайда, оларды салалы стандарттарға сәйкес тағаындалады.

Бұрышты салыстырмалы және тригонометриялық әдіспен бақылауға болады. Салыстырмалы әдісте бақылайтын бұрышты бұрыштық өлшемдермен, бұрыштықтармен және бұрышты шаблондармен салыстыру арқылы бақылайды.

Диаметрлерінің шақтамалары IT 4 тен IT 12 ге, шақтамаларының дәлдік дәрежелері 1:3 тен 1:50 ге дейін болатын тегіс конусты тетікбөлшектерді конусты калибрлермен бақылайды [МЕСТ 24932-81 СТ СЭВ 2013-79].

Қайталау сұрақтары:

- Бұрыштың шақтамасы дегеніміз не?

- Бұрыштың шақтамасы қалай белгіленеді?

- Бұрышқа қанша дәлдік дәрежесі қарастырылған және олар қалай белгіленеді?

- Конустылық дегеніміз не?

- Конусқа қандай шақтамалар қойылған?

- Бекіту әдісіне қарай конустық қондымалар қалай жіктеледі?

- Сызбадан тегіс конустық қосылыстың белгісін оқыңыз

- Еңістің және конустықтың белгісін көрсетіңіз

- Конусты қозғалмайтын қосылыстар нені қамтамасыз етеді?

10.	Конусты қосылыстарды қандай аспаптармен бақылауға болады?

Лекция 8. Беттердің толкындылығы, кедір-бүдырлығы. Беттер пішінінің ауыткуын, орналасуын, толкындылығы мен кедір бүдырлығын нормалаужәне оларды сызбада белгілеу.

1. Машина тетіктерін жасау  мен жөндеудегі  дәлдік    және қателік.

2. Пішін  мен беттердің  орналасу  дәлдігі.

3. Толқындылық және кедір-бұдырлық, олардың мөлшер дәлдік шегімен байланысы.

4. Сызбада белгілеу және машина бөлшек сапасына әсері.

Машина тетіктерін жасау  мен жөндеудегі  дәлдік    және қателік

Дәлдік  деп  нақты  параметрлердің  қиялдыға  жақындық  дәрежесін  айтады. Дәлдік  нақты  қателік  жіберушіліепен  сипатталады. Былай  да  айтуға  болады:  қателіктің  мәні  дәлдікке қарама-қайшы мғн.

Геометриялық  параметрлер  дәлдігі  құрастырма  түсініктеме,  сондықтан  олар  келесі белгілерге (признактарға) қарай бөлінеді:

а) элементтердің  мөлшер  дәлдігі;

б) беттердің  сырт пішін  дәлдігі;

в) кедір- бұдырлық  дәлдігі;

г) элементтердің  өзара  орналасу  дәлдігі;

д)  тегісе МеСТілік  дәлдігі.

Қателік деп нақты  тетіктердің  геометриялық  параметрлерінің  қиялдағыдан  оқшау  кетулігін  немесе   нақт  параметрлердің  берілгенге  сәйкес  болмауын  айтады. Өңдеу  кезінде, мөлшерлер, сырт пішіндер, кедір-бұдырлық  және беттердің  өзара орналасу  қателігі  келесі  бірқатар  себепьердің  әсерінен  пайда  болады: а) станок  қателігі  б) жабдықтар  мен өңдеу аспаптарының  қателігі   в) аспаптың  тозуы  г)станок, икем құрал, аспап  тетік (СҚАТ) жүйесінің  серпімді  деформациясы   д)СҚАТ  жүйесінің  температуралық  деформациясы   е)кесу  ережесі  технологиялық  сұлбасына  байланысты  қателігі  ж)  өлшеу  қателігі, оның ішіне  аспап  қателігі  де  қосылады  з)өлшемдер  бірлігінің  бірдей  болмауы  және т.б.

Қателік жүйелі  және  кездейсоқ  болуы  мүмкін

Жүйелі  қателік деп  мөлшері  мен  таңбасы  тұрақты,  белгілі  заң  бойынша  кездейсоқ  емес  факторлар  сипаттамасына  байланысты өзгеретіндерді  айтады.  Бұлқателік  көздеріне  станоктың  дұрыс  реттелмеуі,  өлшеу  аспабының  дәл  еместігі,  аспаптың  тозуы  және  т. б. жатқызуға  болады.

Кездейсоқ   қателік  депмөлшері  мен  таңбасы  тұрақты  емес,  өлшеу  мен  жасау  кезінде  пайда болып әртүрлі  санды  мағынада  кездейсоқ  әсер  ететін  себептерге  байлансты  болатнды  айтады.

Кездейсоқ  қателік көздеріне  станок, икем-құрал,аспап,тетік жүйесінің деформациясы, материялдардың механикалық  қасиеттерінің  бірыңғай  еместігі  және  т. б. жатқызуға болады.

Параметрлердің  нақт  мөлшерлерінің  мәні  мен олардың  қателігі  көбінесе  кездейсоқ  шамаларға  жатады,сондықтан оларды  талдауда  ықтимал  теориясы  мен  математикалық  статистика қолданылады.

Практикалық  есептеуде гистограмма  немесе   жайғаса  орналасу эмпирикалық  қисықтардан  алынған  теориялық "қисықтар" қолданылады

8.1 сурет. Аппроксимациялауда  жайғаса  орналасу:  қалыпты  жайғаса бөліну  заңы (3.1а-сурет), теңдес  ықтималды заңы (8.1 б-сурет), Симсон  заңы  немесе  теңбүйірлі  үшбұрыш  заңы (8.1 в-сурет). Максвелл  немесе  эксцентритет (3.1 г-сурет)

Пішін  мен беттердің  орналасу  дәлдігі

Сырт  пішін  мен  беттердің  жайғаса  орналасуының  дәлдік  шегі  24642-89 МемСТ-ға  сәйкес  белгіленеді.

Сырт  пішін  дәлдігін  анықтау  үшін,  келесі  анықтамаларды  білу  қажет: нақты,  шын  және  тақалу  беттері.

Нақты бет  деп тетікті  шектеп  тұрған бетті  айтады.

Тақалу  беті деп  нақты  беттің  сырт  пішінді  шын  бетпен  түйісетін  және  де  тетік  материалынан  тыс  орналасатын бетті  айтады: былайша айқанда,  ос  беттен  ең  алыс  жатқан  шын  беттің  нүктесіне  дейінгі  аралық  минималды  болуы  керек.  Сырт  пішіннің  ауытқуының  санды  мәнін  анықтау  үшін,  параметр  ретінде  о  ауытқуын  айтамыз.

О аралығы деп нақты бет нүктесінен  тақалу бетіне  дейінгі  аралықты  айтады.  Бұл  мөлшер  тақалу  бетіне  перпендикуляр бойымен  өлшенеді.  Сырт пішін  ауытқуы  құрастрма  және  жекелі болуы  мүмкін.

Цилиндрлі беттердің құрастырмасында цилиндрліктен ауытқу  болады,ол  нақты  беттегі  нүктеден  тақалу  цилиндріне  дейінгі  ең   үлкен  аралықпен   сипатталады      ( 3.2- сурет).

Тақалу  цилиндрлі  деп  нақты  сыртқы  беттің  айнала   сызатын   цилиндрдің  максималды  диаметрін  немесе  ақиқат  ішкі  бетті  іштей  сызатын  максималды диаметрді  айтамыз.  Дөңгелектіктен  ауытқу  деген  көлднең  қимасындағы  жазықтықта  ауытқудың құрастырма  көрсеткіші.  Жеке  ауытқуға  сопақтық  пен  бүйірлік жатады.

8.2 сурет. Цилиндрліктен ауытқудың кешенді көрсеткішін анықтау

Сырт  пішіннен  ауытқу (24642-89 МемСТ)  цилиндрлік  тетіктердің  көлденең  қимасындағы (сопақтық,бүйірлік)  және өсьтік  қимасындағы (конустық, бөшкеге  ұқсастық)  сырт  пішінінің  ауытқуы  болады (8.3-сурет)

Сопақтық  деп  ең  үлкен (d max) және  ең  кіші (d min) диаметрлері  бір-біріне  перпендикуляр  бағытта  болатын  өзінше  ақиқатты  көлденең  қимасы  сопақ  түріндегі дене  дөңгелектіктен  ауытқуды  айтамыз.

Сопақтықтың  мәні  қимадағы екі  диаметрінің айырмасының  жартысына тең  болады:

Сопақтық  ажарлау  және  токарь  станоктарының  шпиндельдерінің  дүмпуінен,  дайындама  сырт  дұрыс  еместігінен  және  т.б.пайда  болады.

8.3 сурет. Цилиндрдің көлденең қимасындағы сырт пішін ауытқуы:

а-дөңгелек еместік, б-сопақтық, в-бүйірлік, г-бөшкеге ұқсастық, д - ерге ұқсастық.

Бүйірлік  деп  ақиқат пішінікөп  қырлы дене  түріндегі  дөңгелектіктен  ауытқуды  айтамыз. Бүйірліктің  пайда  болу  себебі-өңдегенде  тетіктің  бір  мезгілде  центрінің  өзгеруінде,  центрсіз  өңдегенде,  станок  қаттылығы  азайғандығында.

Конустық  деп  жасаушы  сызықтары  түзу  болғанымен  бір-біріне  параллель  болмайтын  бойлай  қимасының  сырт  пішінінің  ауытқуын  айтамыз.  Бұл  ақау  станок  шпиндель  өсінің  артқы  бабка  пинолінің  өсімен  сәйкес еместігінен,  кесу  аспабының  тез  тозуынан  және  т.б.  пайда  болады

Бөшкеге ұқсастық   деп  бет жасаушылары  тік  емес және  диаметрлері  ортасына   қарай үлкейетін  бойлай  қимасының   сырт  пішінінің  ауытқуын  айтамыз. Станок қаттылығы  аз  болғанда,  қысқа бөлшектерде  пайда  болады.

Ерге ұқсастық  деп егер  бет  құраушысы сызықтары  түзу,тік емес  және  диаметрі  орта  қимасына  қарай кішірейетін  бойлай қимасының  сырт пішінінін    ауытқуын  айтамыз.  Станок  қаттылғы  аз  болғанда  және  ұзын бөлшектерді  ( l= ( 10...12 ) d)  люнетсіз  өңдегенде  пайда болады.

Тетіктерді жасағанда  сырт  пішін  қателігі    сырт  пішіннің  дәлдік  шегімен  шектелінеді.

Сырт  пішіннің  дәлдік  шегі  деп  ішінде  нақты  беттің  барлық  мөлшерлері жататын  мөлшерлік  аралықты  айтамыз. Оның  мәнін  стандарт бойынша  және  дәлдік  дәрежесіне   қарай  таңдайды.

Егер  сырт  пішіннің  дәлдік  шегі берілмесе, онда  оны  осы  тетік  өңдеу  дәлдік  шегі  шамасында.

Жазықтықтан  ауытқу   жазық  беттердің  сырт  пішіннің    құрастырма  ауытқу  көрсеткіші  қызметін  атқарады.  Олар барлық  сырт  пішіннің  ауытқу қосындыларымен  сипатталады  да,  шын беттен  тақалу беті  аралығының  ең  үлкен  қашықтығына   тең  болады.  Оның  жеке  түрлеріне  дөңестік,  ойымтық  жатады (3.4-сурет)

8.4 сурет. Жазықтықтан ауытқу: а-дөңестілік; б-ойыстылық; 1-жанама жазықтылығы; 2-шын беті.

Түзу  сызықтықтан  ауытқу  деп  жазқ  беттердің  сырт  пішін  қимасының  ауытқуының  құрастырма  көрсеткішін  айтамыз.  Ол  ақиқат  сырт пішіні  мен  тақалудың  түзу  сызығы  арасынан  өлшенеді.

24643-89 МемСТ бойынша  белгіленген  дәлдік  дәрежесіне  қарай, сырт  пішін  шекті  ауытқуларын  белгілейді,  стандарт  бойынша  сырт  пішін  дәлдігінің  16  дәлдік  дрежесі (1....16) бекітілген.

Сырт пішіннің  дәлдік  шегін  таңдағанда,  оны  мөлшердің  дәлдік  шегімен  байланыста  екенін  ұмытпау  қажет.  Мұнда  көбінесе  тек  қана  аз  қаттылықты  тетіктерден  басқа  келесі  шарт  орындалуы  қажет:

Тф <Тв

мұндағы:Тф-сырт пішіннің  дәлдік  шегі

Тв-мөлшердің  дәлдік  шегі

Тф/Тв-қатысына  қарай  қалыпты,  көтеріңкі және  жоғары  сырт  пішінінің    салыстырмалы  геометриялық  дәлдігіне  бөлінеді.(Тф/Тв=60%;  Тф/Тв=40%;  Тф/Тв=25%)

Беттердің  жайғаса орналасудан  ауытқуы  мен  дәлдік  шегі (24642-89 МемСТ).Жайғаса  орналасудан  ауытқу-ол  қарастырылатын  элементтің шын  орналасуының  нақты орналасуға  қарағандағы  ауытқуы.  Бұл  ауытқудың  мәніне  төмендегілер  әсер  етеді:  тетікті  өңдеу қателігі,  тетікті өңдеуге  орнатқандағы  икем  құралдың  қателік  жіберуі,  аспаптардың  тозуы, станок-икем  құрал-аспап  тетік  жүйесінің  серпінді  және  температуралық деформациясы,  тетікті  жасағанда  базасының  бірыңғай  еместігі  және  т.б.

Тетіктер  беттері  орналасуының   келесі  ауытқулары  кездеседі:  бет жазықтарының бір-біріне параллельдіктен (8.5а, б-сурет) және  перпендикулярлықтан  (8.5 в-сурет)  ауытқуы,  симметриялықтан  ауытқуы (8.5 ж - сурет),өстерінің бір-бірімен (8.5 е-сурет) қиылысуынан ауытқуы,  жалпы  өстеріне  қарағанда  (8.5 г-сурет) өстіліктен  ауытқуы,  базалық  бетінің  өсіне  қарағандағы (8.5 г,д-сурет)  өстіліктен  ауытқуы, позициялық  ауытқуы (8.5 з-сурет)  және  қосынды  пішін  мен  беттер  жайғаса  орналасу ауытқуына радиальды және бүйірлі  дүмпуі (8.5 и-сурет).

Беттердің  параллельдіктен  ауытқуы-белгіленген бөлік  аумағында жазықтықтар  арасындағы  ең  үлкен  және  ең кіші  аралықтар  айырмасы (8.1-кестеде).

Симметриялықтан  ауыытқуы-бұл  берілген  бөліктің  шегіндегі  қарастырылатын элементтер  жазықтық  симметриясымен базалық элемент  симметриясының  арасының  ең  үлкен  арақашықтықтығы

8.5 сурет. Ауытқулар

Бақылау сұрақтары

- Беттің кедір-бұдырлығы дегеніміз не?

- Беттің кедір-бұдырлығының параметрлерін атаңыздар

3.	Сызбада кедір-бұдырлықтың шартты белгісін қойыңыздар және ол нені
белгілейтінін айтыңыз

- Беттің толқындылығы дегеніміз не?

- Беттің пішінінен ауытқу дегеніміз не?

6. Беттің пішінінен ауытқудың түрлерін атаңыздар

7. Беттің орналасудан ауытқудың түрлерін атаңыздар

8. Беттің пішін мен орналасудан қоса ауытқу дегеніміз не?

Лекция 9. Тәуелді және тәуелсіз орналасудың дәлдік шектері. Бекітпе бөлшектер үшін тесіктер осьтерінің орналасуы дәлдік шектері. Беттер пішінінің ауыткуын, орналасуын, толкындылығы мен кедір-бүдырлығын өлшеу кұралдары және бакылау әдістері.

Өстердің  бір-бірімен  қиылысуынан ауытқуы-нақты  қиылысқан осьтер  арасындағы ең кіші арақашықтық.

Беттердің  өзара жайғаса  орналасудың  нақты  мәнінен  ауытқуы. Машина жұмысының  сенімділігі  мен  мәңгібақилығына  әсер  етеді  де, қосылыстардың  кейбір тетіктерінде  қосымша  статистикалық  және  динамикалық  жүктеме  пайда болады,  ол  тез  тозу  мен  қирауғак  әкеледі.

Беттердің пішіні  мен өзара  жайғаса  орналасуына берілетін  дәлдік  шегі  сызуда  шартты  белгілермен белгіленеді (9.1-кестеде).

9.1 кесте

Беттердің  кедір-бұдырлығы  және  толқындылығы

Тегіс еместілік  деп қадамы  базалық ұзындықтан  артық  болатын  мезгіл-мезгіл  қайталанатын  тегіс  еместілікті  айтады.  Бұл  тегіс  еместілік  технологиялық жүйенің (станок, жабдықтар, аспаптар  және т.б.)  тербелісінен  пайда  болады.

Тегіс  еместілік  келесі  параметрлерімен  анықталынады:  тегіс  еместілік  биіктігі ( WZ) және тегіс  еместіліктің орташа  қадамы  (SW).  Тегіс  еместілік биіктігі (Wz) деп  өлшенетін  бөлік  ұзындығындағы (Lw ) тегіс  еместіліктің  бес  мәнінің  орташа  арифметикалық  мәнін  айтады. (9.1-сурет)

Wz=1/5(W1+W2+W3+W4+W5)

Тегіс  еместіліктің  шекті  мәнін (W)  келесі  қатардан  таңдау қажет (МКМ):0,1;0,2;0,4;0,8;1,6;3,2;6,3;12,5;25;50;100;200. Тегіс  еместіліктің  орташа қадамы Sw деп пішінінің орташа  сызығы (mw) өлшенетін көршілес  толқындардың  бір  аттас  жақтары  аралықтар қашықтарның Swi  орташа  арифметикалық  мәнін  айтады:

n

SW=1/n ΣSWi

i=1

Толқындылық  тегіс  еместілік қадамының Sw  тегіс  еместіліктің  биіктігіне Wz  қатынасымен  анықталады:

1000≥SW / WZ≥40

Кедір-бұдырлық   деп  базалық  шегіндегі  салыстырмалы  аз  қадамды  бет  тегіс  еместігінің  жинағын  айтады, б. а

SW / SW≤40

Бет  кедір-бұдырлығы  мен  тегіс  еместілік  сырт  пішін  дәлдігімен бірге  сапаның  негізгі  сипаттамалар  қызметін  атқарады.  Кедір-бұдырлықтың  параметрлері  25142-89 МемСТ  бойынша  берілген (9.1, 9.2-сурет).  Ол  параметрлерге  келесілер  жатады: пішін (профиль)  орташа  сызығы (mw); базалық  сызықша (1)  пішінінің  орташа  арифметикалық  ауытқуы (Ra), пішінініің  тегіс  еместігінің биіктігі (Rz),пішіннің  тегіс  еместігінің  ең  үлкен  биіктігі (R zmax), тегіс еместіліктің  орташа  қадамы (Sm)  (8.7-сурет)

9.1 сурет. Бет толқындылығы.

9.2 сурет. Кедір бұдырлылық параметрін анықтау

Пішіннің  орташа  сызығы mw  деп  сырт пішіні  нақты  пішінге  ұқсас және  ол  базалық  ұзындық  шегінде пішін  орташа  квадратты  ауытқуы  бұл  сызыққа  дейін  минималды  болатын  етіп  жүргізілген  базалық  сызықты  айтады.  Бұл  сызық  іс  жүзінде  профило-граммада  сызықтың  екі  жағындағы  пішін  контурына  дейінгі  аудандар бір-біріне  тең  етіп  жүргізіледі.

Базалық  сызық  l деп басқа тегіс  еместілікті   есепке  алмай-ақ  кедір-бұдырлықты өлшеуге  арналып  таңдалған  бөлік  бет  ұзындығын  айтамыз.  Стандартпен  базалық  ұзындық  мәндерінің  келесі  қатары  бекітілген:0,01, 0,03, 0,08, 0,25, 0,8, 8 және 25мм.  Кедір-бұдырлық  сан  мағынасында  келесі  көрсеткіштермен  бағаланады:Ra-пішін  орташа  арифметикалық  ауытқуы;Rz-  тегіс  еместілік  биіктігі;  Rmax-пішін  тегіс  еместілігінің  ең үлкен  биіктігі.

Пішіннің  орташа  арифметикалық  ауытқуы Raдеп  базалық  ұзындық  шегінде  пішін  ауытқуының  абсолюттік  мәнінің  арифметикалық орташасын  айтады:

Пішіннің  оң  нүктесі  бойынша  тегіс еместілігінің  биіктігі  Rz  деп  пішіннің  базалық  ұзындық  шегіндегі  бес  үлкен  дөңестерінің  (‡рі) және  бес ең  үлкен ойыстарының (‡vі) биіктерінің  орташа абсолюттік  мәндерінің  қосылыстарын   айтамыз:

Пішін  тегіс  еместілігінің ең үлкен  биіктігі  деп пішіннің  базалық  ұзындық  шегіндегі  дөңес  және  ойыс  сызықтары арасындағы  қашықтықты  айтады.

Пішін  тегіс  еместігінің  орташа  қадам Sm-өзінше  базалық  ұзындық  шегінде  тегіс  еместілік  қадамының  орташа  мәні.

Кедір-бұдырлықтың  негізгі  параметрлері 9.2-кестеде  берілген.

Кедір-бұдырлықты  сызбада  белгілеу

Бет кедір-бұдырлығын сызбада 2.309-89 МемСТ  бойынша  келесі белгілеулермен  белгіленеді:

-егер  өңдеу  түрін  белгілеу  қажет  болмай,  тек  қана кедір-бұдырлықтың  шекті  мәндерін  көрсету  керек  болғанда:

-бет дайындама  бетінен  материал  қабатын  алумен пайда болғанда:

-бет дайындама бетінен  материал қабаты алынбағанда пайда болғанда (мысалға құюмен,штамппен)

Белгі  үстінде  таңдалған бір  параметрдің  мәнін  жазады (9.3-сурет) (Ra немесе  Rz). Егер Ra мәнін  жазатын  болса, онда  тек  қана сан  мәнін жазады  да,  ал  Rz мәнін жазғандасан  мәні  алдында Rz әрпі жазылады. (9.3б-сурет)

9.2 кесте.

9.3 сурет. Сызбада кедір-бұдырлықты белгілеу мысалдары

9.4 сурет. Тегіс еместілік белгісіндегі жазулар: а- белгіде төрт жазу; б- бір тегіс еместілік Ra немесе  Rz; в- екі өңдеу әдістері; г- үш базалық ұзындық;

д-тегіс еместілік бағыты.

Тегіс  еместіктің бағытын керек  болғанда  сызғанда,  келесі белгілеулерді  қолдану  арқылы (3.9а-сурет) белгілейді:

-параллельді,

-перпендикулярлы,

-қиылысатын,

-емін-еркінді,

-шеңберге  ұқсас,

-радиалды

Базалық ұзындығы (l) тегіс еместілік бағыты  астында  жазылады 9.4б-сурет)

Сызбада  нақты  параметрлерден  басқалары  процент  түрінде  шекті  ауытқулары (Smt50)   белгіленуі  мүмкін(9.4а-сурет).

Өңдеудің  дәлдік  квалитетіне байланысты  келесі  белгілеулер  қолданылады:Ra-егер  тетіктер 5.....13 дәлдікквалитетінен жасалынса: Rz-егер  тетіктер 01....4 және 14...18 дәлдік квалитеттерімен  жасалынса.

Геометриялық  параметрлердің  машинаның  пайдалану  көрсеткіштеріне  әсері

9.5а-сурет. Тегіс еместіліктің бағыттары және оларды белгілеу

Машина  тетіктерінің  тегіс  еместілік,кедір-бұдырлық, сырт пішінде  ауытқулары  машина  жұмыс  істеу  көрсеткіштеріне  біраз  әсер  етеді.  Тетіктің  геометриялық  параметрлерінің ауытқуынан  машина  тозуы  артады, сенімділігі және мәңгі бақи бақилығы төмендейді.

Қозғалысты  қосылыстар беттерінің  тегіс  еместігіне  байланысты түйісу  беттерінің  ауданы  азаяды, оған түсетін  жүктеме  қысымы артады да, тетік беттерінде  қалдық  деформация  пайда  болады. Бұл құбылыс   температураның көтерілуіне  әкеледі,  ол мысалға иінді  білік пен ішпек типті  қосылыста аннифриционды қабаттың балқуына  әкеледі.

Кедір-бұдырлық  қалыптыдан  артық болған  сайын, бастапқы аралықта тозу  қарқынды болады (9.6-сурет). 9.6-суретте 1 қисық  қосылыс жұмыс істеудің  алғашқы  кезеңіндегі  беттердің тозуын стпатанды,  ал 2 қисық беттердің ең үлкен тегіс еместіліктеріндегі тозуды  сипаттайды. Екі қисықты салыстыру арқылы алғашқы тозу (t1) кезеңінде азайту, қалыпты t1 дан t2  дейінгі тозу кезенінің  артуына әкеледі, б.а. машинаның қозғалатын қосылыстарының ресурсының артуына әкеледі.

Қозғалмайтын қосылыстардың беріктігі  тетік беттерінің кедір-бұдырлығына байланысты болады. Мысалы,білікті тесікке престегенде, беттің тегіс еместілігінің біразы кесіледі де, керіліс есептелген мөлшерде азаяды.

Сондықтан тетік жасағанда оның геометриялық параметрлерінің дәлдігін тағайындау, машина жұмыс істеу сенімділігі мен мәңгі-бақилығын арттырудағы маңызды мғселелердің бірі болады.

9.6сурет.Бастапқы қосылыс тозуының техникалық ресурсына байланысы

Бақылау сұрақтары

1. Машина тетіктерін жасау  мен жөндеудегі  дәлдік    және қателік түсініктері

2. Пішін  мен беттердің  орналасу  дәлдігі.

3. Толқындылық және кедір-бұдырлық

Лекция 10. Бұрандалы   қосылыстардың сұрыпталынуы және негізгі пайдалану талаптары. Цилиндрлік бұрандалардың негізгі параметрлері және кате жіберушіліктері. Метрлік бүрандалардың дәлдік шектері мен отырғызулары жүйесі. Класстары мен дәлдік дәрежелері. Метрлік бүрандалардың дәлдіктер мен отырғызуларын белгілеу. Кинематикалык және құбырлық бұрандалардың қыскаша сипаттамалары., олардың өзара ауыстырымдылығының жалпы мәселелері. Бүрандалы   косылыстардың дәлдігін бакылау әдістері және құралдары.

1. Бұрандалы    қосылыстарының өзара ауыстырымдылығын анықтайтын негізгі параметрлер.

2. Бекіткіш бұрандалардың дәлдік шегі және қондырулары.

3. Бұранда дәлдік дәрежесі және олардың тандау әдісі.

Бұрандалық   қосылыстар     машина   жасау   саласында (қазігі   заманғы  машиналардың  ішінде   60%-тен  көп   детальды  бұранда  құрайды) кең    таралған. Белгілі  механизмнің  бір  типін   қосуға  арналған   бұрандалар   тағайындалуына   байланысты   ортақ   қолданатын  және  жеке  қолданатын  болып   екіге   бөлінеді. Бірінші  топқа  мына   бұрандалар  жатады׃

а) бекітілген (метрикалық),ол  машинаның   детальдарын  біріктіру  үшін   қолданылады, олардың   негізгі   тағайындалуы ұзақ   эксплуатация   кезінде  тораптың тығыздығын   сақтау  және   қосылыстың  беріктігін   қамтамасыз  ету.

б) кинематикалық (трапеция, түзу   бұрышты) ,олар   жүрмелі   винттерге, станоктың   винттеріне  және   өлшегіш   құралдардың    столдарына    қолданылады , негізгі   тағайындалуы  аз   үйкеліс  кезінде   дәл   қозғалуын   қамтамасыз   ету ,сондай-ақ  процестерде  айналмалы   қозғалысының   түзусызықты   қозғалысқа    өзгеруін   қамтамасыз   ету.

в) трубалық   және  арматуралық (цилиндрлі   трубалық,соңғылық, соңғылы   метрикалық), олар   трубапроыодтарға   және  арматураларға    қолданылады.Олардың  негізгі  тағайындалуы  герметикалық   қосылысын   қамтамасыз   ету. Соңғы -  трубалық   бұранданың   негізгі   өлшемдері профилі   ГОСТ6211-81   стандартында   регламенттелген. Бұрандаға  арналған     эксплуатациялық    талаптар   бұрандалық  қосылыстың   тағайындалуына   байланысты.Барлық   бұрандаға   ортақ   қосылыстың   эксплуатациялық   сапасын  сақтау   кезінде    ұзақмерзімділік   және    иілгіщ  талаптар   болып  табылады.

Бұрандалы    қосылыстарының өзара ауыстырымдылығын анықтайтын негізгі параметрлер

Бұрандалы    қосылыстарының өзара ауыстырымдылығын анықтайтын негізгі параметрлер (10.1 сурет)׃ орташа   d(D), сыртқы d(D)  және   ішкі   d(D); P   қадамы   (көпжүрісті    бұранданың   жүрісі P=Pn , мұндағы n   жүріс  саны); профиль    бұрышы  α; шығу   үшбұрышының  биіктігі  H; профиль   жақтағы   иілу   бұрышы β  және γ, бұранданың  көтеру   бұрышы ψ , сондай-ақ  иілгіштің    ұзындығы  l ,профилдің  жұмыстық  биіктігі  H    және  ішкі  бұрандадағы   түсу  дөңгелегінің   радиусы   R. Профиль , диаметрдің   номиналды  размері ,  сондай-ақ  P  парметрі  α  және H параметрлері   сыртқы (болт ,  шпилька ,  винт) және  ішкі(гайка , гнездо)  бұрандаларға  ортақ  параметрлер   болып   табылады.

Бекіткіш бұрандалардың дәлдік шегі және қондырулары

0,25 мм –ден  600мм-ге  дейінгі   диаметрдегі   метрикалық  бұрандалардың  профилі  және   оның   элементтерінің размерлері  (H=0,8660254P;H=(5/8)H=0,541265877P;R=H/6=0,144337567P)  ГОСТ 9150-81  стандартында   регламенттелген ,онда   бұранданың  кесу    шамасын   қарастырады  гайкада   H/4  және  болтта H/8 .Осындай  профильді бұрандалық  қосылыстар  жай  бұрандаға   карағанда   беріктігімен     ерекшеленеді.Метрикалық  бұрандаларда    статикалық  ауырлық  кезінде  өзіндіктоқ тату   запасы  болады .

Номиналдіден  ерекшеленетін  сыртқы   бұранданың   профилі  шығу  үшбұрышының    биіктігінен  H/4  арақашықтықта жұқа  кескіш  түзуінен    шығып  кетпеу  керек , ал  ішкі  бұранданың   профилі   шығу   үшбұрышының    биіктігіне   H/8  арақашықтықта  жұқа  кескіш   түзуінен  шығып  кетпеу   керек. (7.1  сурет) Сыртқы   бұранданың    түсуі   жұқакесілген   немесе  дөңгелектенген   түрінде   орындалады. Жұқа кесілген   формада    түсудің  профилі    жұқа  кескіш  түзудің  арасында   шығу  үшбұрышының   биіктігінен    H/4  және  H/8  арақашықта  орналасу  керек ,яғни  1 зонада (10.1  суретте). Бұранданың   түсуінің   дөңгелек   формасы  кезінде   қисық  радиусы    әр  нүктеде   0.1P-дан  аз  болмау  керек ,ал   оның  профилі   2  зонада   орналасу  керек.Бұранда  беріктігінің   жоғары  талаптар  кезінде   R     =0.125Р орнатуға  болады. Гайка  бұрандамасының    тусу   формалары   регламенттелмейді.

Болттың  түсу   формасы  болттың   циклдік  ұзақтығына   әсерін  тигізеді.Ең  аз  циклдік  ұзақтылық   болттың   прфилінің  жұқа   түсуінде  болады ,ал  ең  көп  циклдік  ұзақтылық  түсу   радиусы  R=H/4≈0.216P  болатын  болттарда  болады.Көрсетілген  байланыс   титан  және   ыстыққа  төзімді  материалдардың   бұранда  қосылысын  тәжірибе  жүзінде   зерттеу  нәтижелерімен   расталады.Домалақ  түскіші  бар   болттардың   стстикалық   беріктігі   түсудің  жұқа кескішті  болттың   беріктігінен  асып  түседі.

10.1 сурет. Бекіткіш бұрандалардың параметрлері

Метрикалық  бұрандалар   ұсақ  және  үлкен  қадамды   болады. ГОСТ  8724-81  метрикалық   бұрандамалардың   диаметрінің  3  түрін  орнатады ,оның  әрқайсысында  үлкен  және  ұсақ  қадамдар   көрсетілген.   Бұранданың  диаметрлерін  таңдау  кезінде    біріншісі  екіншісіне ,екіншісі  үшіншісіне  қарасты  болады.Үлкен  қадамды  бұрандада   әр  сыртқы   диаметр   d(D)≈6P  сәйкес  келетін  қадамға  сәйкес  болу  керек.Ұсақ  қадамды   бұрандаларда  бір  сыртқы  диаметрге   әртүрлі  қадамдар  сәйкес  келу  мүмкін.Ұсақ  қадамды  метрикалық  бұрандалар   жұқақабатты  деталдарды   құрастыру  кзінде  ,сондай-ақ   құрастыру  беріктігін  арттыру

мақсатында  қолданылады.

Профиль,размерлері және   бұранданың  жіберілуі   мемлекеттерде   унифицирленген. Қосылыстардың  ұзақтылығын   арттыру  үшін   бұранданың  профилін  R  радиуспен ,винттің  сыртқы  диаметрімен  және  R-мен  орындау  керек.Сыртқы  және  ішкі  диаметр  бойынша  бірдей  кепілдікті  зазор  көрсетілген, орташа  диаметр  бойынша  олар  винттің  жіберу   жолының   сәйкес   орналасуымен  қамтамасыз  етіледі.Қадам  және  бұрыш  бойынша   бұранда  профилі  шекті  ауытқулары  бөлек  орнатылмайды.

Бұранда дәлдік дәрежесі және олардың тандау әдісі.

1 мм-ден 600 мм-ге дейінгі метрлік бұрандалар үшін дәлдік шектер мен отырғызулар жүйесі ГОСТ 16093-81 (саңылаулы отырғызулар), ГОСТ 4608 81 (керілулі отырғызулар), және ГОСТ 24834-81 (өтпелі отырғызулар) стандарттары қарастырылған.

0,25-тен 600 мм-ге дейінгі диаметрлер метрлік бұранда профилі және оның элементтерінің өлшемдері (Н = 0,8660254Р; Н1 = (5/8) Н = 0,541265877Р;  R= Н/6 = 0,144337567Р) ГОСТ 9150-81 бойынша бекітілген мұнда гайканың Н/4 және болттың Н/8 тең болатын бұранда шыңдарының кескіні қарастырылған.

Сыртқы бұранданың шұңқырлары жазық кескінді не шеңберленгеі түрде жасалынады.

10.2 сурет. Бекіткіш бұрандалардың дәлдік шектер алаңдарының орналасу схемасы

Бұранда диаметрінің дәлдік шегі алаңын белгілеу дәлдік дәрежесі көрсететін саннан, және негізгі ауытқуды белгілейтін әріптен тұрады мысалы, 6Һ, 6g, 6Н.

Кейде бұранда диаметрінің дәлдік шегі алаңы бірінші болып түратын орта диаметр дәлдік шегі алаңы белгісінен, сосын шығыңқы диаметрдің (диаметр выступа) дәлдік шегі шартты белгісінен тұрады (мысалы, 7 g 6 g; 5Н6Н). Егер шығыңқы диаметрдің (диаметр выступа) дәлдік шегі алаңы белгісі орта диаметрдің дәлдік шегі алаңы белгісімен сәйкес келсе, онда оны бұранданың дәлдік шегі алаңын белгілеуде қайталамайды мысалы, 6g,6Н (7.2 сурет).  Егер бұрау (свинчивание) ұзындығы нормальды ұзындықтан өзгеше болса, оны бұранданың белгілеуде көрсетеді.

Мысалдар. М24х1,5 - 7 g 6 g - R - 50 (бұранда- метрлік: сыртқы диаметрі - 24 мм; қадамы - 1,5 мм; сыртқы диаметрге дәлдік шегі алаңы 7g сыртқы диаметрге дәлдік шегі алаңы 6g; R. - бұранда шеңберленген шұңқырлы (с закругленной впадиной); бұрау (свинчивание) ұзындығы - 50 мм.

М12х1LH - 6Н/6g (LН - бұранда - сол бағытты ; 6Н - гайканың орта және  диаметрлерінің дәлдік шектері алаңдары; 6g - болттың орта және  диаметрлерінің дәлдік шектері алаңдары.

Бақылау сұрақтары:

1. Бұранданың шекті контурлары дегеніміз не?

2. Болт  пен  гайканың  өлшемдеріне  стандарттар  бойынша дәлдік шектер қарастырылған?

3.Бұранданың орта диаметрінің суммарлы дәлдік шегі деген не?

4.Сызбаларда   саңылаулы,   керілулі және   өтпелі   бұрандалардың белгіленуі

5. Сыртқы және ішкі бұранданың жарамдылығы шарты.

Лекция   11. Шпонкалы және шлицті косылыстарға койылатын пайдаланудың негізгі талаптары. Призмалык шпонкалы косылыстардың дәлдік шектері мен отырғызулары. Тік бүйірлі пішінді шлицті косылыстардың дәлдік шектері мен отырғызулары. Центрлеу әдістері. Әвольвент пішінді шлицті косылыстардың дәлдік шектері мен отырғызулары. Шпонкалы және шлицті косылыстардын дәлдік шектерінің сызбада белгіленуі. Шпонкалы және шлицті косылыстардың дәлдігін бакылау әдістері және күралдары.

Шпонкалы және шлицалы қосылыстардың өзара ауыстырымдылығы

1.Шпонкалы қосылыстардың дәлдігі, негізгі параметрлері және қондыруларын қою.

2. Шпонкалы қосылыстарын тандау және негізгі параметрлері.

3. Әр түрлі шлицалы қосылцыстарды центрлеу турлеріне қондырулар және дәлдік шектер тандау.

3. Шлицалы қосылыстарына арналған дәлдік шектер жүйелерінің ерекшеліктері.

4. Жұмысшы және жинастырма сызбаларда шлицалы қосылыстарға қондыруларды және дәлдік шектерді белгілеу.

5.Шпонкалы және шлицалы қосылыстар бөлшектерін бақылау құралдары және әдістері.

Шпонка айналатын тетіктері мен білік немесе ось арасындағы  қосатын звено ретінде болады (шкивтер, тісті дөңгелектер, жұлдызшалар). Шпонкалы қосылыстың басты міндеті-айналыс сғтін беру.Әртүрлі шпонкалы қосылыстар конструкциялары-ның ішінде трактор, автомобиль және ауылшаруашылық машина жасаудағы көп тарағанына призматикалық және сегменттілер жатады.

Жалпы алғанда, шпонкалар үш түрге бөлінеді: приматикалық, сегментті және сыналығы. Қолданылатын шпонка түрлеріне байланысты шпонкалы қосылыстар кернеулігі және кернеусізге бөлінеді.

Кернеуліге үшбұрышты сыналы шпонка жатады. Бұл шпонкалы қосылыс айналыс сғтімен осьті күшті беруге арналады.

Кернеусізге призматикалық және сегментті қосылыстар жатады.Бұл қосылыстар көбінесе айналыс моментін беруге арналады да, қозғалысты және қозғалыссыз бөлінеді.

Призматикалық шпонкалар  үш түрлі конструкциялы шығарылады (МемСТ 23360-78):

І типті- домалақ бүйірлі

ІІ типті-жазықты (тік)бүйірлі

ІІІ типті-бір жағы  тік, екінші жағы домалақ

Призматикалық шпонкалар қосылыстарының параметрлері МемСТ 23360-78 стандартпен анықталған. 11.1 а-суретінде призматикалық және сегменті шпонкалы қосылыстарының мөлшерлері белгіленген.

Призматикалық шпонкалар мөлшері  5 мм-ден 24мм-ге дейінгі диаметрлер квадратты шпонкалар қолданылады. (2х2; 2х3; 4х4; 5х5; 6х6), ал еге диаметр мөлшері 24 мм-ден артық болатын болса,(d>24мм), онда  шпонка ені  (в) биіктігінен (һ) үлкен болуы керек (в>һ).

Шпонка мөлшерлерінің шартты белгілеуін МемСТ 24068-80 стандарты бойынша былайша белгілейді  вхһхl.

11.1 сурет. Шпонкалы қосылыстар мөлшерлерінің белгіленуі:

а-призматикалық шпонка; б-сегменттік шпонка

Мұндағы в-шпонка ені, һ-шпонка биіктігі, l- шпонка ұзындығы. Призматикалық шпонкалар бағыттаушы ретінде қолданылуы  мүмкін.

Сегментті  шпонкалар  біліктің диаметрі 55мм дейінгілерге ғана қолданылуы мүмкін. Шпонка параметрдері келесі стандарттар бойынша берілген:

МемСТ 23360-78- Призматикалық шпонкалар;

МемСТ  24068-сыналы  шпонкалар;

МемСТ  8790-79 бағыттаушы приматикалық шпонкалар;

МемСТ  24071-80 сегментті   шпонкалар.

Шпонкалы қосылыстарды таңдау мен дәлдік шегінің ерекшеліктері.Шпока негізгі тетікке жатады, яғни негізгі біліктің жоғарғы ауытқуы МемСТ бойынша нөлге тең болады (es=0); білік  пен төлке ойыстары негізгі емес тетіктер; шпонка-білік, ал білік  пен төлке ойысы-тесік, яғни,қондыру білік жүйесінде орындалады (һ).

Призматикалық шпонкалы қосылыстарында дәлдік шек өрісі шпока және білік пен төлке ойыс ендерінде (в) қойылады. Шпонкалы қосылыс қондыруы мен оның жұмыс істеу жағдайына қарай,шпонка-білік ойысы мен шпонка-төлке ойысы қосылыстарының нақты диаметрі бойынша келесі дәлдік шек өрістері ұсынылады (11.1-кесте)

шпонка еніне-һ9;

білік ойыс еніне- Н9,N9.P9;

төлке  ойыс еніне - D9; Js9;P9.

Шпонка -һ9 дәлдік шегімен жасалынады, сондықтан оны бір орталықта қондыру түріне қарай жасалады.

Қосылыс сипаттамасына қарай бос, қалыпты және тығызды шпонкалы қосылыстар қолданылады, яғни үш типті қондырулар қолданылады (11.2-сурет)

МемСТ 24071-80 стандарты бойынша шпонка-білік ойысы мен шпонка-төлке ойысы қосылыстарының нақты диаметрі бойынша келесі дәлдік шек өрістері ұсынылады

11.1-кесте

| Қондыру аттары | Тетіктер дәлдік Шпонка ені | Шектері Білік ойысы | Төлке ойысы |
| --- | --- | --- | --- |
| Бос | Һ9 | Н9 | D9 |
| Қалыпты | Һ9 | N9 | Js9 |
| Тығыз | Һ9 | P9 | P9 |

11.2 сурет. Шпонкалы қосылыстарының ұсынылған дәлдік шектер өрістерінің орналасуы

Шпонкалы қосылыстың в басқа (11.2-сурет) қалған мөлшерлері, яғни қондырылмайтын мөлшерлерге жатады, оларға келесі дәлдік шеку өрістері бекітілген: һ-шпонка биіктігіне һ11 бойынша; l- шпонка ұзындығы һ14 бойынша,                                       Lбілік-шпонканың біліктегі ойысы Н15 бойынша, Lтөлке- шпонканың төлкедегі ойысы, Н15 бойынша; t1-біліктегі  ойыс тереңділігі Н12  бойынша;  t2-төлкедегі ойыс тереңділігі  Н12

бойынша.

Сегментті шпонкалар

МемСТ 24071-80 стандартымен бекітілген мөлшерлері 11.1б-суретте көрсетілген ойыс еніне шекті ауытқулар қосылыс сипаттамасына қарай бекітіленеді. Олар қалыпты қосылысты  келесіге сәйкес болуы керек: білік ойысы-N9, төлке ойысы - Js9,тығыз қосылыста білік ойысы және төлке ойысы-P9.

Шпонка шекті ауытқулары шпонка еніне (в) һ9 бойынша, биіктігіне һ11 бойынша,диаметріне (d)-һ12 бойынша.

Призматикалық шпонкалар қосылыстарының қолдануы:аз  сериялы және даналық өндірісінде  білік ойысына -Р9/һ9,сериялы және массалы өндірісте N9/һ9-білік ойысына, Js9/һ9- төлке ойысына, қондруларымен қоданылады.

Шпонкалық қосылыстарды бақылау әдістері мен құралдары

Шпонкалық  қосылыстардың тетіктер мөлшерлерін дифференциалды бақылауға ғмбебап өлшеу құралдарын қолдануға болады, бірақ та бұл көп шығынды және уақытты талап етеді.  Сондықтан автотрактор  және ауылшаруашылық машиналарын  жасауда шпонкалық қосылыстар  тетіктерін  бақылауда шекті калибрлер қолданылады. Білік  және төлке ойыс ендерін өтетін және өтпейтін жақтары бар табақшалармен  тексереді (11.3а-сурет). Төлке цилиндрлік бетімен ойыс түбіне дейінгі мөлшерді (D+t2) сатылы тығынмен бақылайды.(11.3б-сурет).Білік ойыс  t1 тереңдігі өтетін және өтпейтін сатылы өзекті сақиналы калибрмен  тексереді (11.3в-сурет). Төлке жанындағы осьті жазықтыққа қарағандағы ойыстардың  орналасуы  симметриялық бақылау шпонкалы тығынмен (11.3г сурет), ал білік жанындағы бақылаулы өзекті призмамен (11.3 д-сурет) іске асырылады. Машина  жөндеуде әмбебап өлшеу  құралдарымен бірге калибрлерді де  қолдануға  болады.

11.3 сурет. Шпонкалы қосылыстардың тетіктерін бақылауға арналған калибрлер

Шлицалық  қосылыстардың өзара ауыстырымдылық

Шлицалы  қосылыстар шпонкалы қосылыстарға қарағандағы жасалу  күрделігіне  қарамай  кең түрде  қолданылады. Ол келесі артықшылықтармен түсіндіріледі: білікке  отырғызылған  тетіктердің центрленуі мен  бағытталуы жақсы; тіс биіктігі  бойынша жүктеме бөлініп таралуы бірқалыпты; кернеудің бір жерге жиналуы аз, ол бірдей габаритті мөлшерінде үлкен айналыс моментін беруге мүмкіндік  жасайды.Қолданылуына , жұмыс істеу жағдайына  және конструктивті ерекшелігіне  қарай үш түрлі шлицаль қосылыстар қолданылады. Бір-бірінен айырмашылығы тістер профилі  бойынша: эволвенті, үшбұрышты және  тік бүйірлі. Ең көп  тараған профилі-тік бүйірлі және тіс саны жұптылар. Мұндай қосылыстың негізгі параметрлері 11.4-суретте көрсетілген. Негізгі параметрлеріне келесілер жатады:D-сыртқы диаметрі; d-ішкі диаметрі; в-тіс ені. МемСТ 1139-80 стандартымен үш сериялы тік бүйірлі шлицалы қосылыстарының мөлшерлері бекітілген: ауыр, орташа, жеңіл.

Жеңіл  сериялы  қосылыстарының тістер саны мен биіктігі үлкен емес жеңіл сериялы қозғалмайтын және аз жүктеме түскенде қолданылады.

Орташа сериялы  қосылыстарының тістер саны мен биіктігі  жеңілге қарағанда үлкендеу болса, олар орташа жүктеме  түскенде қолданылады.

Ауыр сериялы   қосылыстарының тіс саны мен биіктігі  өте үлкен, олар ауыр жұмыс жағдайында қолданылады.

11.4 сурет. Тік бүйірлі шлицалық қосылыстардың негізгі мөлшерлері

Шлицалық қосылыстар қозғалатын және қозғалмайтын болуы мүмкін, қозғалатындарға әсер төлке білік бойымен қозғалатын болса және қозғалмайтынға-нгер төлке  жұмыс кезінде  білік бойынша қозғалмайтын болса.

Технологиялық және пайдалану талаптарына байланысты төлке  мен білікті  центрлеу  келесі үш әдістерінің біреуімен іске  асырылады:Сыртқы диаметрімен  D,ішкі диаметрімен d және  бүйір  бетімен в (11.5-суретте)

11.5 сурет. Шлицалық қосылыстарды центрлеу әдістері: а-сыртқы диаметрімен; б-ішкі диаметрімен; в-бүйір бетімен.

Сыртқы диаметрмен центрлеу (D) егер төлке термиялық өңделінген қозғалмайтын қосылыстарда,сонымен қатар өске үлкен емес күш түсетін  қозғалатын қосылыстарда қолдануға ұсынылады. Ол автотрактор және ауыл шаруашылық  машина  жасауда кең  түрде қолданылады.

Ішкі  диаметрмен центрлеу (d) төлке қаттылығы жоғары болғанда қолданылады. Бұл әдісте центрлеу  дәл жүргізілген қозғалатын қосылыстарда қолдануға ұсынылады.

Бүйір бетімен центрлеу (в)білік пен төлкенің дәл центрлеуін қамтамасыз ете алмайды, сондықтан өте сирек қолданылады. Бұл әдіспен центрлеу ауыспалы бағытты күштерді, үлкен айналыс сәтін,онымен қатар реверсивті қозғалысты беруге  қолданылады. Барлық ұсынылған  білік пен төлке қондыруларының ішінде  айрықша бөлін- ететіндерінде келесі  дәлдік шектер  өрістері жатады:

білікке-g6,j6, f7,js7,k7, f9, d9

төлкелерге-H7,F8,D9,F10

Стандарттыларымен  қатар келесі білік пен төлке дәлдік шектер өрістерінің қатынастары ұсынылады, олар  келесі қондыруларды  құрастырады,оларды центрлеу әдісіне қарай келістіріліп, былайша бөліп шығаруға болады:ішкі диаметмен  центрлеу d: H7/f7; H7/g6;

сыртқы диаметрмен центрлеу D: H7/f7; H7/js7;

ені бойынша қондыру в: D9/ һ9 ;D9/js7; D9/һ; F10/js7.

Центрленбейтін диаметрлерге келесі дәлдік шектер өрістерге белгіленеді:D немесе в центрленгенде, төлке дәлдік шек өрісі d бойынша-Н11, d және в   центрленгенде төлке дәлдік  шекті өрісі  D бойынша  Н12 және білікке D  бойынша  -а11.

Шлицалы қосылыстардың қондырулары мен дәлдік шектерін сызбасында белгілеу

Тікбүйірлі шлицалық қосылыстардың біліктерімен төлкелерін белгілеулер келесіден  тұрады: центрлеу әдістерін көрсететін әріптерден; тіс сандары,білікпен төлке қосылыстарындағы  D,d, в нақты мөлшерлері; диаметрлерінің белгілеулері қондырулары немесе дәлдік шектер өрістерінің   белгілеулері.  Белгілеуде  центрленетін диаметрдің дәлдігін көрсетпей-ақ қоюға болады.

Шлицалық қосылыстардың белгілеу мысалдарын d бойынша центрлеу:

d-8x32H7/f7x36H12/a11xD9/h9

Мұндағы:d-центрлеу диаметрі; 8-тіс саны; 32-ішкі диаметр; d- диаметр, 6- тіс ені. Осы қосылыстағы төлкенің шартты белгіленуі: 8x32H7x36H12x6D9;

Осы  қосылыстағы біліктің шарты белгіленуі: d-8x32f7x36a11x6h9;

D бойынша ценрлеу:  D-6x32x36H7/f76F8/f8;

в бойынша ценрлеу :  в-6x32x36H12/a11xаD9/j8

Эвольвенті профилі шлицалық қосылыстардың тік бүйірлерге қарағанда біраз артықшылығы бар: үлкен айналыс сәтін бірдей диаметрлері береді, центрленуі жақсырақ, жүктеме түсуде өз-өзінен қойыла алынуы. Бірақ та жасау технологиясының ерекшелігіне қарай, оларды экономикалық жағынан қарағанда тек қана ірі сериялы және массалы өндірісте қолдануға болады. Эвольвентті шлицалы қосылыстарды көбінесе тіс бүйір беті жағынан және  сыртқы  диаметрімен центрлеуде (D) қолданылады, кейде (d) ішкі D диаметрімен центрлеудеде қолданылады.

Эвольвентті  шлицалы қосылыстарды сызбасында белгілеу былайша болуы керек:қосылыс нақты мөлшері (D); модулі m; қосылыс қондыруын белгілеу, центрлеу элементерінен және стандарт нөмірінен кейін орналасады.

Шлицалы қосылытардың  тетіктерін бақылау әдістері мен құралдары

Шлицалық  қосылытардың құрастырулығын қамтмасыз етуүшін, білік пен төлкені бақылауды кешенді  және дифференцирленген әдістерімен бақылау қажет. Шлицалық қосылыстар тетіктерін, ереже бойынша кешенді бақылау калибрлерімен бақылайды (11.6а-сурет).Мұнда элементті бақылауда арнайы калибрлер (11.6б-сурет) немесе әмбебап өлшеу құралдары  қолданылады. Кешенді калибрді қолданғанда  тесік жарамды деп табылады, егер кешенді калибртығын беттің барлық ұзындығынан өткен жағдайда, ал диаметрмен ойыс ені берілген жоғарғы шектерден шықпаса білік жарамды деп саналады, егер кешенді калибр-сақина шлицалы беттің барлық ұзындығынан өткен жағдайда, ал диаметрмен тіс қалыңдығы берілген төменгі шектерден шықпаса.

11.6 сурет. Шлицалы қосылыстар тетіктерін кешенді бақылауға арналған (а) және шлицалы беттердің элементін бақылауға арналған (б) калибрлер.

Кешенді калибрлер сырт пішіні бойынша қосылатын тетіктерге ұқсас. Сондықтан жөндеу өндірістерінде кешенді калибр ретінде жаңа тетіктер жиі қолданылады.

Бақылау сұрақтары

- Шпонкалы және шлицті қосылыстардың түрлері.

- Түзу бүйірлі және эвольвентті шлицті қосылыстарды центрлеу әдістері.

- Эвольвентті     шлицті     қосылыстардың     бүйір     жақтары     бойынша отырғызуларға арналған дәлдік шектері алаңдарының схемалары.

- Түзу бүйірлі шлицті қосылыстардың дәлдік шектері мен отырғызулары.

- Шпонкалы және шлицті қосылыстардың сызбалардағы шартты белгілері.

Лекция 12. Тісті берілістердің сүрыпталынуы және оларға қойылатын негізгі пайдалану және дәлдік талаптары. Цилиндрлік тісті доңғалактардың дәлдік нормалары. Дәлдік дәрежесін және түйісу түрін таңдау. Дәлдік дәрежесін және түйісу түрін сызбада белгілеу. Конусты және червякты берілістердің дәлдік шектері. Тісті доңғалақтарды бақылау әдістері және кұралдары.

Тісті және червякті берілістерінің өзара ауыстырымдылығы

1. Өзара ауыстырымдылығының анықтайтін тісті және червякті берілістерінің негізгі параметрлері.

2. Пайдалану талаптарына байланысты дәлдік дәрежесін қосылыс түрін тандау.

3. Сызбада тісті дөңгелектердің дәлдік шектерін белгілеу.

Тiстi iлiктiрудi қолданумен тiстi және червякті берiлiс берiледі. Бiлiктердiң арасындағы берiлудiң ескі  әдiстерi және айналу жиiлiктерiнiң тұрақты қатынастары керек болатын жағдайларда  кең қолданылады. Әдетте, тiстi доңғалақтар диск сияқты дайындамалардағы   тістердің  кесуімен  даярлайды.

Эвольвентті тістің профилі, әдетте кесілген дөңгелекті дөңгелету, яғни тіскескіш құралды тағайғанауынсыз болады.Мұнда тісті дөңгелектердің тістердің геометриялық параметрлері мен профилі, тісті рейканың шығыс контурының стандартталған параметрлері мен профилдеріне сәйкес келуі тиіс. Тiстi iлiктiру арқылы айналудың энергиялары байсалды жұмыс және тиiмдi берiлу үшiн және тістердің  ерекше формасы болу үшiн керек.

Тісті және червякті берілістер келесідегідей жіктелінеді:

- Тіс кескінінің пішіні бойынша:

  - эвольвентті;

  - дөңгелекті ( Новикова берілісі);

  - циклоидты.

- Тістер типі бойынша:

  - Тік тісті;

  - қисық тісті;

  - шевронды;

  - қисық сызықты.

- Саңылаулардың осьтерінің өзара орналасуы бойынша:

  - параллельными осьтермен (цилиндрлік берілістер тіктермен, қисық және шевронды  тістермен);

  - қиылысатын осьтермен (конустық  берілістер);

  - айқыш-ұйқышталатын осьтермен.

- Бастапқы сыртқы қабатының пішіні бойынша:

  - цилиндрлік;

  - конустық;

  - глобоидты;

- Дөңгелектердің  айналмалы қозғалысы бойынша:

  - Тыныш жүрісті;

  - Орташа жылдамдықты;

  - Жылдам жүрісті.

- Қорғалу деңгейі бойынша:

  - Ашық ;

  - Жабық .

- Дөңгелектердің салыстармалы айналуы және тістердің орналасуы бойынша:

  - Ішкі ілініс (дөңгелектердің айналуы бір бағытта);

  - Сыртқы ілініс (дөңгелектердің айналуы қарама-қарсы бағытта).

Винттік, червякты және гипоидты  берілістер тісті-винттік берілістерге жатады.Осы берілістердің элементтерң бір-біріне қарағанда тайғанайды.

Тісті дөңгелектердің негізгі параметрлеріне (12.1 сурет) келесілер кіреді.

12.1 сурет. Тісті дөңгелектердің негізгі параметрлері

z – тістер саны;

һa – шығыңқы шеңбердің радиусы (диаметр) ;

rf –шұңқыр  шеңбердің радиусы (диаметр);

rb -  негізгі шеңбердің радиусы (диаметр);

r – бөлетін шеңбердің радиусы (диаметр) , станоктық  дөңгелектің ілінісінде  кесетін жабдығымен  шеңбері;

р – бөлетін шеңбері бойынша қадамы;

h –тістің биіктігі, ол мынаған тең h=ha+hf, мұнда:

ha –тіс бүркеншігінің биіктігі;

hf –тіс аяғының биіктігі;

m –шарттардан анықталынатын,ілініс модулі:

- Цилиндрлік тісті берілістер:

Тегершік тістерінің саны —

Дөңгелек тістерінің саны—

Модуль —

Тістің сызығының иілу бұрышы— ( — тік тісті дөңгелектер үшін,  — қисық тісті дөңгелектер үшін,  —шевронды тістер үшін)

Берілісті қатынас —

- Өзенді тісті берілістер:

Дөңгелек тістерінің  саны —

Модуль —

Тіс сызығының иілу бұрышы, рейка — ( —тік тісті дөңгелектер үшін,  — қисық тісті дөңгелектер үшін,  — шевронды тістер үшін)

Конустық тісті берілістер

Тегершік тістерінің саны  —

Дөңгелек тістерінің саны —

Внешний окружной модуль —

Берілісті қатынас —

- Червякты беріліс:

Модуль —

Червяк диаметрінің коэффиценті—

Червяк орамының саны —

Червяк түрі — (архимед, эвольвентті, конустық  және цилиндрлі)

Берілісті қатынас —

Пайдалану талаптарына байланысты дәлдік дәрежесін қосылыс түрін тандау.

Тісті беріліс үшін ГОСТ 1643 (СТ СЭВ 641-77) бойынша мына нормаланатын көрсеткіштер бекітілген: кинематикалық дәлдік, жұмыс жатықтығы, тістер контактісі және бүйірлік саңылау нормалары. Кинематикалық дәлдік дөңгелектердің ілінісу кезіндегі бұрылу сәйкессіздігін сипаттайды. Жұмыс жатықтығы жүріс біркелкілігімен және осы жұмыстың шусыз болатындығымен сипатталады. Тістер контактісінің толықтығы тістердің түйісетін беттерінің қабысу аумағының мәнін және орналасуын анықтайды, ол реверстік қасиеті жоқ ауыр жүктелген жай жүрісті берілістер үшін өте қажет.

Барлық көрсеткіштер үшін дайындалуы бойынша 12 дәлдік дәрежесі бекітілген, оның ішінде 1 және 2 дәлдікті дәрежелері қосалқы ретінде карастырылса, 3-5 дәлдік нормалары негізінен өлшегіш дөңгелектер үшін колданылады. Кең таралғандары ретінде 6-9 дәлдікті дәрежелері саналады.

Тісті дөңгелектер мен берілістердің дәлдік дәрежелеріне тәуелсіз тісті дөңгелектер қосылыстарының алты түрі - Н, Е, В, С, В және А бекітілген, сонымен қатар бүйірлік саңылауға дәлдік шектің сегіз түрі қарастырылған - олар саңылау өсу ретіне қарай һ, d, с, b, а, z, у, х әріптерімен көрсетіледі. Қосылыстың Н және Е түрлеріне арнайы шарттар болмаса бүйірлік саңылауға берілетін дәлдік шек түрі һ, ал D, С, В және А қосылыстары түрлеріне - d, с, b, а сәйкес келеді.

Сызбада тісті дөңгелектердің дәлдік шектерін белгілеу.

Тісті дөңгелек дәлдігінің белгіленуінде (мысалы, 7-8-8 Ва) бірінші сан кинематикалық дәлдік дәрежесін, екіншісі-жұмыс жатықтығының нормалары бойынша дәлдік дәрежесін, ал үшіншісі - тістер контактісінің толықтьш; дәрежесін көрсетсе, бірінші әріп - қосылысу түрін, екіншісі - бүйірлік саңылауға берілетін дәлдік дәрежесін белгілейді. Дәлдік шек түрі қосылыс түрімен сәйкес болмаған жағдайда ғана жазылады. Егер дәлдік дәрежелері сәйкес келсе, онда бір сан ғана қойылады, мысалы: 7С. Дәлдік нормаларының біреуіне дәлдік дәрежесі берілмесе, онда ол санның орнына әріп қойылады, мысалы, N-8-8Ва ГОСТ 1643-81.

Бақыланатын параметрлер комплексі ГОСТ 1643-81 бойынша  керсетілген.

12.2 сурет. Тісті берілістердің сызбаларына берілетін ЕСКД шарттарьша сәйкес орындалған эскизі

Бақылау сұрақтары

- Тісті және червякті берілістерінің кинематикалық дәлдік параметрлері.

- Тісті және червякті берілістерінің жұмыс жатықтығы параметрлері.

- Тісті дөңгелектің бүйірлік саңылау параметрлері

- Тісті және червякті берілістерінің дәлдік дәрежелері

Лекция 13. Өлшемді тізбектердің жіктелінуі. Негізгі терминдері мен анықтамалары. Жобалык және тексеру есептері. Толық өзара ауыстырымдылықты қамтамасыз ететін өлшемді тізбектерді есептеу әдісі.

1.Терминдер және  анықтамалар.

2. Мөлшер тізбектер  түрлері.

3. Мөлшелер тізбегін анықтау және мөлшер тізбегін құрастыру.

Негізгі терминдер мен анықтамар

Мөлшер талдауы, мөлшер тізбектерін есептеу мен құрастыруға негізделген және МемСт 16319-80 «Мөлшер тізбектері. Негізгі жағдайлар. Терминдер, белгілеулер және  анықтамалар»және МемСт16320-80 «Мөлшер тізбектері. Жазықты тізбектерді есептеу»мөлшерленген.

Мөлшер тізбегі мехаизмдер мен машиналар  және тетіктердің осьтері мен  беттерінің өзара орналасуын анықтайтын, қойылған мәселені шешуге тікелей қатынасы бар, шектелген контур түзейтін өлшемдер жинағын айтамыз.

Звено деп беттерінің тізбегін  құрайын мөлшерлерді айтамыз.  Тұйықтаушы звено деп тетіктерді жасау мен жинауда ең ақырында анықталынатын мөлшрді айтамыз,ал қалған звеноларды құраушы дейді,яғни мөлшер тізбегі біртұйықтаушы және  құраушы звенолардан тұрады.

Мөлшер тізбегіне кіретін звеноларды латын альфавитінің кез келген бір әрібімен белгілейді(А,В,С...).

13.1-суретте мөлшерлері мөлшер тізбегін құрайтын редуктор  түйіні көрсетілген,ол тетіктердің осьтері мен беттерінің өзара орналысуын анықтайды.

13.2- суретте сатылы білік сызбасы  көрсетілген,оның мөлшерлері де мөлшер тізбегін құрайды,ол бір тетіктегі осьтері мен беттерінің өзара жайғаса орналасуын анықтайды.Қойылған мақсатқа байланысты мөлшер тізбегі конструкторлық,технологиялық және өлшеулік болуы мүмкін.Конструкторлық мөлшер тізбегінің мысалы ретінде редуктор өлшер тізбегін алуға болады.Редуктор мөлшер тізбегіндегі тұйықтаушы звено ретінде А мөлшері алынады, ал А1,А2,А3,А4 мөлшерлі барлық тетіктерді жасап және жинағаннан кейін анықталады.Технологиялық мөлшер тізбегінің мысалы ретіде сатылы білік(9,2-сурет)мөлшер тізбегін аламыз.

13.1 сурет. Құрастырма мөлшер тізбегі

13.2 сурет. Тетіктік мөлшер тізбегі

Сатылы білік мөлшері тізбегіндегі звенолардың қайсысы тұйықтаушы буын болатындығы оны жасау технологиясына байланысты болады.Егер білік әуелі В1 ұзындықта d1 диаметрге өңделсе сосын,(В1В2) ұзындықта 2 диаметрге ең аяғында(В1-В2-В3) ұзындықта 3 диаметрге ,онда ең ақырында В мөлшері анықталынады,да,ол тұйықтаушы звеноға  жатады.Егер өңеу көшіруші құрылым көмегімен 3 диаметрден басталса

,онда тұйықтаушы звено В1 мөлшері болады.

Құраушы звенолардың т ұйықтаушы звеноға әсері әртүрлі болады.Мысалға А2  мөлшері үлкейгенде және (13.1-суретте) қалған звенолар өзгеріссіз тұрақты мәнде болғанда  тұйықтаушы звено үлкейеді.А1,А3  немесе  А4  звенолардың әрқайсысы үлкейгенде және қалған звенолар мәні тұрақты болғанда,тұйықтаушы звено кішірейеді.Егер звенолардың үлкеюі тұйықтаушы  звенолардың үлкейтетін болса онда  ондай  звеноларды  үлкейтуші  звенолар дейміз.

Ал егер олардың үлкеюі тұйықтаушы звеноны кішірейтетін болса,онда ондайларды кішірейтуші деп атаймыз.Мөлшер тізбеттері сызықты деп аталынады,егер звенолары сызықты мөлшер бола,бұрышты звенолары бұрышты мөлшерлер болса.Мөлшер тізбектері сызықтық деп аталынад,егер звенолары сызықты мөлшерлер болса,бұрышты звенолары бұрышты мөлшерлер болса. Мөлшер тізбектері  жазықты  және  кеңістікті болуы мүмкін. Жазықты өлшер тізбектерінде сызықты  мөлшерлер бір-бірне  бұрышпен  бағытталған болуы мүмкін. Бірақ  та олар бір немесе бірнеше параллельді жазықтықта ал кеңістікті мөлшер тізбектерінде мөлшерлер параллельді емес жазықтықта орналасады

.       Мөлшер тізбектерін құрастыру реті

Мөлшер тізбегін құрастыру тұйықтаушы звеноны анықтаудан бастайды,яғни оның дәлдігіне белгілі техникалық талаптар қойылады, өйткені ол берілген  механизм немесе тетіктжұмыс сапасын  анықтайды. Ондай мөлшерге  мысалы  астық бастырғыш  аппаратының декасы мен барабан соққылар арасындағы саңылау, газ таратқыш механизміндегі жапқыш (клапан) өзегі және  күйенге(коромыс) арасындағы саңылау және басқалар жатады.

13.3-суретте шығыр қағыранын бекіту түйіннің сызбасы  көрсетілген.Түйіннің  қалыпты жұмыс істеуін қамтама ету үшін, қағыран бүйірі мен шығыр тұтқысы бүйірінің ішкі жағы  арасында саңылау болуы қажет,ол саңылау тұйықтаушы звено болады, өйткені ол түйінді жинаудан кейін ғана анықталады.

В саңылауын анықтайтын, мөлшер тізбегін құрастыру үшін, барлық құрастырушы звеноларды анықтауымыз керек, б.а. олардың өзгеруі саңылаудың өзгеруіне  әкелетін мөлшерлер. Қарастырылатын саңылау В барабан бүйірі  мен  лебедка тұрқысы бүйірінің ішкі қабырғасының арасында болады. Қысқаша айтқанда бұл мөлшерлер байланысын былайша жазуға болады:

саңылау-барабан

барабан-төлке

төлке-подшипник

подшипник-тұрқы

тұрқы-саңылау

13.3-сурет. Шығыр қағыранын бекіту түйіннің сызбасы

Мөлшер тізбегіне осы тетіктердің әрқайсысының түйісетін беттерінің арасындағы мөлшерлері кіреді: қағыран- В1,керетін төлке-В2, тұрқы-В3,сосын осы мөлшерлердің әрқайсысының тұйықтаушы звеноға әсер ететініне көз жеткізу және ол қалай әсер ететінін анықтау, яғни құраушы звеноларды үлкейту және  кішірейтуші звеноларға бөлу. Егер  кезегімен әр мөлшерді үлкейтетін болсақ, ал қалған звенолар сол кезде өзгеріссіз болады деп алсақ, онда тұйықтаушы звено бұл жағдайда өзгереді. Егер В2-ні үлкейтсек, онда В саңылау үлкейеді, ал В1 және В3 мөлшерлері үлкейгенде, кішірейеді. Осыған  сәйкес, В2  мөлшері үлкейтуші звеноға, ал

В1  және В3  мөлшерлерін кішірейтуші  звеноға жатқзамыз. Мөлшер тізбегінің сұлбасын құрастыру үшін, оның жоғарғы жағында барлық үлкейтуші звеноларды салу қажет(мысал В2), ал төменгі жағында –кішірейтуші (В3 және В1) және тұйықтаушы звено. Мөлшер тізбегі шектелген контур болғандықтан, үлкейтуші звенолар нақты мөлшерлерінің қосындысы кішірейтуші звенолар мен тұйықтаушы звено қосындысна тең болуы керек, яғни берілген мысалға В2= В3+В1+В∆,ал жалп түрінде:

n  ул       n+p      кіш

∑Аj  = ∑  Аj+ А∆;

j=1           j=n+1

Мұндағы n+p=m-1

Одан   ул       n+p      кіш

Аj=∑ Аj  = ∑  Аj

j=1           j=n+1

Мұндағы А∆-тұйықтаушы звено нақты мөлшері;

n  ул

∑Аj –үлкейтуші звенолардың нақты мөлшерінің қосындысы;

n+p     кіш

∑  Аj  кішірейтуші звенолардың нақты мөлшерінің қосындысы;                                           j=n+1

n- үлкейтүші  звенолар саны, p- кішірейтуші звенолар саны, n+p=m-1;m- барлық звенолар саны.

Тұйықтаушы  звеноның дәлдігіне жету әдістері

Конструкторлау үрдісінде мөлшер тізбегін есптеу кезінде тік және кері есептерді шығаруға  мәжбүрміз.

Тік есеп  шығаруда тұйықтаушы  звеноның берілген дәлдік шегімен  шекті ауытқу бойынша  барлық құраушы  звенолардың дәлдік шегімен шекті ауытқуларын анықтаймыз.

Кері есеп   шығаруда барлық құраушы звенолардың берілген дәлдік шектері мен шекті  ауытқулары  бойынша  тұйықтаушы  звеноның дәлдік шегімен  шекті ауытқуларын анықтаймыз.  Бұл екі есептің өз мақсаты  тұйықтаушы  звеноның керекті дәлдікке жету  болады, бұл есептер  әртүрлі әдістермен ( толық  және толық емес  өзара ауыстырымдылық, реттеу, топты өзара ауыстырмалық, келтіру) шығарылады:

l топ.Өзара ауыстырымдылықты    қамтамасыз ететін ( тетіктер мен жинақ тізбектерінде). Бірінші топ өзінше екі шағын топтарға бөлінеді:1-толық өзара ауыстырмалық әдісі, максимум-минимумға есептеумен қамтмасыз етіледі: 2- толық емес өзара ауыстырымдылық әдісі, ықтималды әдіспен қамтамасыз етіледі.

ll топ. Екінші  топ өзінше былайша  бөлінеді:1-Реттеу,2-топт өзара ауыстырымдылық(селективті жинау) 3-келтіру (пригонка)

Бақылау сұрақтары

1. Мөлшер тізбектер  түрлері.

3. Мөлшелер тізбегін анықтау

3. Мөлшер тізбегін құрастыру.

Лекция 14. Өлшемді тізбектерді есептеудің теориялық-ыктималды әдісі. Топтык өзара ауыстырымдылык әдісі (селективті әдіс).

Теоретикалық-ықтималдылық әдісі

Бұл әдіс максимум-минимум әдісімен салыстырғанда бастапқы өлшемдері бірдей болғанда қүраушы өлшемдерге аумақты дәлдік шектер белгілеуге немесе қүраушы өлшемдердің дәлдік шектері бірдей болғанда тұйықтаушы өлшемдердің дәлдік шектерін кемітуге мүмкіндік береді.

Бұл әдістің кемшілігі: ақаулы сапасыз тетікбөлшектер пайда болуы мүмкін (0,27%-тен аспайды).

Топтық өзара ауыстырымдылық әдiсi

Бұл әдістің мәні сәйкестіріліп стандартталған кең көлемді технологиялық жағдаймен алынатын дәлдік шектері бар тетікбөлшектерді жасау, тетікбөлшектерді бірдей топқа бөліп сұрыптау және жинау. Мүндай жинақтауды селективті жинау деп атайды.

Селективті жинау деп машинаның, аспаптың бірге істейтін тетікбөлшектерінің бірігетін өлшемдері бойынша топтап сұрыптауды айтады.

Толық өзара алмасымдылықты қамтамасыз ету үшін, өлшем тізбегін максимум-минимум әдісімен есептейді.

Есеп. Берілісті механизмнің құрастырушы звеноларының дәлдік шектерін максимум әдісімен анықтау керек, егер АΔ=2мм, ал қалған звенолардың номинал өлшемдері келесі мәнге ие болады.

А1=228 – үлкейту звеносы, А2=20, А3=50, А4=100, А5=20, А6=40 – кішірейту звенолары.

1Өлшем тізбегінің номиналының теңдеуін формула бойынша тексереміз

2=(20+50+100+40+20)-(228)

Берілген есеп тік болып саналады, сондықтан құрастырушы звеноларды дәлдік шегін 2 тәсілмен қоюға болады. Тең дәлдік шек тәсілімен немесе бір дәл квалитет тәсілі.

2. Бекіту звеноның дәлдік шегін анықтау

3 Құрастыру звеноларының орташа дәлдік шегі:

А3, А6 – ұсталатын болғандықтан, оларға біліктердің шегін қоямыз, ал қалған өлшемдерге js шегін қоямыз. Алдын-ала 10   11 квалитеттерін қоямыз. Берілгендерді кестеге саламыз.

Кесте 1 – берілгендер

| Аj звеноларының номинал өлшемдері | Дәлдік шек өрісі | Звеноның дәлдік шегі ТАj , мм | Ес(Аj) дәлдік өрісінің орташа коэффициенті |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А1=228 | h11 | 0,29 | -0,145 0,11 |
| А2=20 | js11 | 0,13 | 0 |
| А3=50 | h10 | 0,12 | -0,06 |
| А4=100 | Js11 | 0,22 | 0 |
| А5=20 | js11 | 0,13 | 0 |
| А6=40 | h10 | 0,1 | -0,05 |

4 Дәлдік шек өрісінің орта координаталарының теңдеуінің шартын тексереміз

EcA=(-0,145-0,06+-0,05)-(0)=-0,255

0≠-0,255

Орта шек координаталарының түзету енгізу керек. А1 звеносының шектер коорбинаталарын анықтаймыз.

ЕсА1= 0,00-(-0,06+-0,05)=0,11

.5 Звенолардың шекті ауытқуларын дәлдік өрісінің орташа координатасымен Ес анықтаймыз

A1  звеносы үшін:

Es(A1)=0,11+0,29/2=0,255

Ei(A1)=0,11-0,29/2=-0,035

A1=228+0,255-0,035

Басқа звенолар үшін

A2=20+0,065-0.065

A3=50-012

A4=100+0,11-0,11

A5=20+0.065-0.065

A6=40-0,1

6. Өлшем тізбегін ықтималдық теория әдісімен есептеу.

Аj звеноларыныңдәлдік номинал өлшеу өрісі. Дәлдік шегі ТАj өрісінің орташа коэффициенті.

Кесте 2 – 12, 13 квалитеттері бойынша шектер.

| Аj звеноларының номинал өлшемдері | Дәлдік шек өрісі | Звеноның дәлдік шегі ТАj , мм | Ес(Аj) дәлдік өрісінің орташа коэффициенті |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А1=228 | h11 | 0,46 | -0,145 0,11 |
| А2=20 | h11 | 0,33 | 0 |
| А3=50 | js11 | 0,46 | -0,06 |
| А4=100 | h11 | 0,54 | 0 |
| А5=20 | h11 | 0,33 | 0 |
| А6=40 | js11 | 0,25 | -0,05 |

ТАΔ≥0,998

ЕсА=(-0,230 - 0,230-0,125)-(0)=-0,585

0,00≠-0,585

Орта шек координаталарының түзету енгізу керек. А1 звеносының шектер коорбинаталарын анықтаймыз.

Es(A1)=0,355+0,290/2=0,500

Ei(A1)=0,355-0,290/2=0,210

A1=228+0,255-0,035

Басқа звенолар үшін

A2=20+0,165-0.165

A3=50-0,460

A4=100+0,27-0,27

A5=20+0.165-1.065

A6=40-0,250

7. Есептеген мәндер бойынша өлшем тізбегінің схемасын саламыз.

Бақылау  сұрақтары:

- Өлшеу тізбектері дегеніміз не және қандай есептерді шығару үшін керек?

- Өлшем тізбектерінің буындарын атаңыздар.

- ¥лғайтқыш және кішірейткіш буындардың айырмашылығы қандай?

- Өлшем тізбектерін қандай әдістермен есептеуге болады?

- Тең шақтамалар тәсілі мен бір квалитеттегі шақтамалар тәсілдерінің артықшылықтары мен кемшіліктері, қолдану аймағы қандай?

Лекция 15. Реттеу  және  киылыстыру  әдістері.  Жазык  және кеңістіктік өлшемді тізбектерді есептеу. Стандарттау мен нормабақылаудың жаңа түрлері, жетістіктері және перспективалары.

Реттеу әдісі (метод регулирования) Реттеу әдісі деп өлшем тізбегін есептеу кезінде бастапқы буынның дәлдігі компенсациялаушы   деп  аталатын,   құраушы   өлшемдердің   біреуін   әдейі өзгертуді, реттеуді айтады.

Компенсатордың ролін аралық, сына, реттеуші тірек сияқты арнаулы буын атқарады.

Қиылыстыру әдiсi (метод пригонки)

Бұл әдіс кезінде тетікбөлшектерді жинағанда бастапқы буынның өлшемі белгіленген қүраушы буындардың біреуін қосымша өңдеу (тегістеу, келтіру) арқылы алынады.

2 есеп (тура тапсырма): Тура тапсырманы шешкен кезде белгілі бір құраушы буынның Ас (үйлестіруші немесе реттеуші) шекті өлшемдерін, шекті ауытқуларын немесе дәлдік   шегін   қалған   буындардың   белгілі   тәріздес   көрсеткіші   арқылы анықталады.

(33) кейіптеме бойынша кез келген құраушы буынның дәлдік шегін анықтауға болады:

ТАС = ТА -ZTAj

j=i

Тура тапсырманы шешкен кезде құраушы өлшемдердің дәлдік шектерін берілген бастапқы өлшемнің дәлдік шегі ТА0 арқылы келесі тәсілдердің бірімен анықтайды:

а)	тең шақтамалар тәсілі:

Орташа шақтаманы басшылыққа ала отырып, құраушы өлшемдерге шамамен бірдей шақтамалар белгілейді:

TM = 1^1-

(т -1)

Табылған орташа шақтама ТМ арқылы әр өлшемнің мөлшерін және жауапкершілігін ескере отырып құраушы өлшемге шақтамалар белгілейді. Бұ_л жағдайда келесі шарттар орындалуы керек:

-	қабылданған шақтамалар стандарталған шақтамаларға сәйкес келуі керек;

-	құрастырушы өлшемдердің шақтамаларының қосындысы бастапқы өлшемнің шақтамаларына тең болуы керек.

Тең шақтамалар тәсілі қарапайым, бірақ құраушы өлшемдердің шақтамаларын еркімізше түзейтін болғандықтан, бұ_л тәсілдің дәлдігі төмен.

Бұ_л тәсілді құраушы өлшемдердің шақтамаларын алдын-ала белгілеген кезде ғана үхынуға болады және бұ_л тәсіл өлшемдер тізбегінің құраушы буындарының номинал өлшемдері бір аралықта (интервалда) орналасқан кезде жақсы нәтижелер береді.

б)	Бір квалитетегі шақтамалар тәсілі

Бұл тәсіл тізбекті құрайтын барлық құраушы өлшемдер бір квалитеттегі шақтамалар орындала алатын болса және құраушы өлшемдердің шақтамалары олардың номинал мәндеріне тәуелді болғанда қолданылады.

Бұ_л тәсілде буындардың номинал өлшемдерін ескеріп, барлық қүраушы буындардың өлшемдеріне (үйлестірілгенінен басқасына АС) бір квалитеттегі шақтамалар белгілейді.

Тетібөлшектің сыртқы бетіне негізгі ауытқу h болатын, ал ішкі бетіне Н болатын шақтамалар белгілеу ұсынылады. Квалитет шақтама бірлігінің саны бойынша қабылданады:

Табылған шақтама бірлігінің саны бойынша қүраушы өлшемдердің шақтамаларын белгілейтін жақынырақ орналасқан квалитетті таңдайды.

Тетікбөлшекті, түйіндерді, механизмдерді конструкциялау кезінде өлшем тізбегін қүрайтын өлшемдердің саны аз болуға ұмтылу керек, мұны ең қысқа өлшем тізбегінің принципі деп атайды.

Өлшем тізбегін максимум-минимум әдісімен есептеу тетікбөлшектер мен түйіндердің толық өзара ауыстыруын қамтамасыз етеді, алайда ол тек қана төмен дәлдікті машиналарға және аз буыннан тұратын тізбек үшін лайықты.

Стандарттау саласындағы нормативтік құжаттар.  Стандарттау саласындағы нормативтік құжаттар - стандарттау жөніндегі қызметтің әр түріне немесе оның нәтижелеріне қатысты нормаларды, ережелерді, сипаттамаларды, принциптерді белгілейтін құжаттар. Стандарт - уәкілетті орган көздеген тәртіппен бекітілген, көп мәрте және ерікті пайдалану мақсатында техникалық реттеу объектілеріне ережелерді, жалпы принциптер мен сипаттамаларды белгілейтін құжат. Қолдану өрісіне байланысты стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттар әр түрлі санаттарға бөлінеді: халықаралық стандарттар, өңірлік стандарттар және техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштері, стандарттау жөніндегі ережелер мен ұсынымдар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттары мен техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштері, ұйымдар стандарттары, Қазақстан Республикасының стандарттау жөніндегі ұсынымдары, шет мемлекеттердің ұлттық стандарттары жатады.. Норма - қамтамасыз етуге тиісті сандық және сапалық критерийлерді белгілейтін жағдай (ИСО/МЭК 2). Техникалық-экономикалық ақпараттың мемлекеттік жіктеуіші - техникалық-экономикалық ақпарат объектілерінің жіктеу топтарының кодтары мен атауларының жүйеленген жиынтығын білдіретін құжат.

Стандарттау функциялары: Әлеуметтік және техникалық-экономикалық мақсаттарға жету үшін стандарттау әр түрлі функцияларды атқарады.

- Реттеу функциясы. Объектілердің жөнсіз көп түрлерін (көптеген өнім атауларын, жөнсіз көбейтілген құжаттар түрлерін) ықшамдап шектеу.

- Қорғау (әлеуметтік) функциясы - өнімді шығарушылардың, тұтынушылардың және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, адамзатты, табиғатты техногенді апаттардан қорғауға жұмылдыру.

- Ресурстарды үнемдеу функциясы - материалдардың, энергетикалық, еңбек және табиғи ресурстардың шекті болуы себепті нормативтік құжаттарда ресурстарды үнемді пайдалануды қарастыру қажет.

- Арақатынасқа байланысты функциясы - ақпараттың (компьютерлік, спутниктік, ж.б.) жүйелерін және хабарды тарату каналдарын пайдалана отырып, адамдардың өзара пікірлесуін және әрекеттестігін қамтамасыз ету. Бұл функция саудадағы кедергілерді жою және ғылыми-техникалық, экономикалық байланыстарды нығайту үшін қажет.

- Цивилизациялау (қоғамдық даму) функциясы - адам өміріне қатысты көрсеткіштерді өнім мен қызмет сапаларын белгілеу негізінде жақсарту.

- Ақпараттық функциясы. Стандарттау өндірісті, ғылымды, техникалық және басқа салаларды нормативтік құжаттармен, эталондармен, үлгілермен, бағалы техникалық және басқару ақпараттарының сақтаушысы болып табылатын өнім эталондарымен, өнім каталогтарымен қамтамасыз етеді.

- Норманы бекіту және құқықты қолдану функциясы - стандарттау объектілеріне қойылатын талаптарды міндетті стандарттар (немесе басқа нормативтік құжаттар) түрінде заңдастыру және құжаттарға құқықтық күш беру нәтижесі оларды жаппай қолданудан байқалады. Дәлелділік функциясы. Бұл функцияның мәні нақтылы техникалық регламенттерге үйлестірілген стандарттар регламенттің маңызды талаптарының дәлелділігін көрсетуінде

Мемлекеттік стандарттар:

1)  мемлекеттік техникалық реттеу жүйесінің жалпы ұйымдастыру-әдістемелік ережелерін белгілейтін, негізге алынатын стандарттар;

2)  өнімнің, көрсетілетін қызметтің біртекті топтарына, қажет жағдайда нақты өнімге, көрсетілетін қызметке қойылатын талаптарды белгілейтін өнімге, көрсетілетін қызметке арналған стандарттар;

3)  процестерге арналған стандарттар;

4)  өнімді, көрсетілетін қызметті, процестерді бақылау әдістеріне арналған стандарттар болып бөлінеді.

Бақылау  сұрақтары:

- Кері есеп пен тура есептің айырмашылығы мен қолдану аясын атаңыздар.

- Өлшем тізбегінің негізгі формуласын жазыңыздар.

- Қиюластыру және келтіру әдістерінің артықшылықтары мен кемшіліктері, қолдану аймағы қандай?

- Ең көп-ең аз әдісімен есептеудің негізі қандай?

5.  Есептеудің теориялық ықтималдылық әдісі қай кезде қолданылады?

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

- Серый И. С. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения.-М. Агропромиздат, 1987.

- Якушев А.И.,    Воронцов Л.М., Федотов Н.Н. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические. М. Машиностроение, 1987.

- Иванов А.И.  Технические измерения  “Колос( ,1970.

- Иванов А.И., Полещенко П.В.  Практикум по взаимозаменяемости, стандартизации и техническим измерениям . “ Колос”	1977.

- Допуски и посадки. Справочник. В 2-х частях (под редакцией Мягкова В.Д. и др.)	Л. “Машиностроение” 1982.

- Козловский Н.С., Ключников В.Т. Сборник примеров и задач по курсу “Основы стандартизации, допуски, посадки и технические  измерения”      М.”Машиностроение” 2007.

Қосымша әдебиеттер

- Болдин Л.Л. Основы взаимозаменяемости и стандартизация в машиностроении М: Машиностроение, 1984- 222с.

- Дунин- Барковский: Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения. - М., Издательство стандартов, 1987г.

- Дунаев Л.Ф., Леликов О.П.,: Расчет допусков размеров.: Учебное пособие.- М., Машиностроение, 1982.

- Допуски и посадки. Справочник. В 2-х частях (под редакцией Мягкова В.Д. и др.)	Л. “машиностроение” 2007

- Дунаев Л.Ф., Леликов О.П.,: Расчет допусков размеров.: Учебное пособие.- М., Машиностроение, 2003

Ажибеков Канат Жубандыкович

Омарбек Бахаевич Алибеков

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

по дисциплине

«Основы взаимозаменяемости»

Редактор Фамилия И.О.

Подписано в печать число.месяц.год.

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем …п.л.

Тираж ….   экз.      Заказ №  …  *

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5

*Данные значения выставляются ИЦ