Ф.7.03-03

Шойбеков Б.Ж., Үсіпбаев Ү.А.

«АВТОСЕРВИС ЖӘНЕ ФИРМАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ»

пәні бойынша курстық жобаны орындауға

әдістемелік нұсқаулар

Шымкент, 2015 ж.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Көлік, тасымалдауды және қозғалысты ұйымдастыру» кафедрасы

Шойбеков Б.Ж., Үсіпбаев Ү.А.

«Автосервис және фирмалық қызмет көрсету» пәні бойынша

курстық жобаны орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

5В071300- Көлік, көлік техникасы және технологиясы мамандығы

студенттері үшін

Оқу түрі: күндізгі

Шымкент,  2015

УДК 629.113.004.5

ББК 39.38

Құрастырғандар: Б.Ж.Шойбеков, Ү.А.Үсіпбаев

«Автосервис және фирмалық қызмет көрсету» пәні бойынша курстық жобаны орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. - Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2015- 30 б.

Әдістемелік нұсқау «Автосервис және фирмалық қызмет көрсету»  пәнінің оқу жоспарына және бағдарламалық талаптарына сай жасалынған және курстық жобаны орындау үшін барлық қажетті мәліметтерге ие.

Әдістемелік  5В071300- Көлік, көлік техникасы және технологиясы мамандықтары бойынша оқитын жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған.

Әдістемелік нұсқауда курстық жобаның құрылымы, оларды орындау әдістемесі және рәсімдеу ережесі келтірілген.

Пікір жазған: Пернебеков С.С.- т.ғ.к., профессор,  М.Әуезов атындағы ОҚМУ

Әдістемелік нұсқау кафедра мәжілісінде (26.10.2015 ж, хаттама № 5), «Құрылыс және көлік» факультетінің  әдістемелік комиссиясында  (28.11.2015 ж, хаттама № 4) талқыланып, баспадан шығаруға ұсынылды.

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің Әдістемелік Кеңесінде талқыланып, баспадан шығаруға ұсынылған («___»______2015ж, хаттама №___).

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2015.

Шығаруға жауапты Шойбеков Б.Ж.

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ.....................................................................................................................4

1 КУРСТЫҚ ЖОБАНЫҢ МАҚСАТЫ, ТАҚЫРЫБЫ ЖӘНЕ МАЗМҰНЫ...............................................................................................................5

2 КУРСТЫҚ ЖОБАНЫ ОРЫНДАУ ӘДІСТЕМЕСІ.............................................5

2.1 АННОТАЦИЯ.....................................................................................................5

2.2.МАЗМҰНЫ.........................................................................................................5

2.3 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР...........................................................................6

2.4 АНЫҚТАМА.......................................................................................................6

2.5 БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР ...........................................................6

2.6 КІРІСПЕ...............................................................................................................6

2.7 НЕГІЗГІ БӨЛІМ..................................................................................................6

2.8 ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................................................26

2.9 ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ................................................26

2.10  ҚОСЫМША....................................................................................................26

2.11 КУРСТЫҚ ЖОБАНЫ РӘСІМДЕУ................................................................27

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР......................................................................28

ҚОСЫМШАЛАР..................................................................................................29

КІРІСПЕ

Техникалық қызмет көрсету стансаларын жобалау (ТҚКС) өндірістік-техникалық базасының реконструкциялау, ұлғайту, техникалық қайта жабдықтау және қайтадан салу сапасы көп жағдайда күрделі   құрылысқа   қойылатын барлық қазіргі талаптарға жауап беретін тиісті жобалардың сапасымен анықталады. Негізгі талап  жобаланатын  стансалардың, ғимараттардың және құрылыстардың  жоғары техникалық денгейін және  жоғары экономикалық  тиімділігін ғылым  мен  техниканың соңғы  жетістіктерін барынша  қолдану  жолымен  қамтамасыз етуден тұрады және де жаңадан  салынған немесе  реконструкцияланған АТК-лар оларды  іске қосу мерзімінде  техникалық  жағынан алдыңғы қатарлы және  еңбек өнімділігі бойынша  жоғары  көрсеткіштер көрсетуі керек.

Күрделі салымдардың тиімділігін жоғарылату және құрылыстың өзіндік  құнын төмендету  міндеті  автомобиль  транспортын ұтымды ұйымдастыру мәселесінің бір бөлігі болып табылады және құрылыс  мәселелерінің  кең  аясын  қамтиды.  Осы міндетті шешімі  бірінші  кезекте  стансаларды жоғары сапалы жобалаумен қамтамасыз етіледі.

Жобаларды  дайындауда маңызды  роль технологиялық   жобалауға  беріледі, оның  нәтижелері көп жағдайда автомобильдердің техникалық қызмет  көрсету (ТҚК)  мен  ағымдағы  жөндеу (АЖ) өндірісінің  техникалық деңгейін  анықтайды  және  жобаның  басқа  бөліктерін жобалау үшін  негіз болып  табылады. Технологиялық  жобалау негізіне автомобильдердің   ТҚК  мен  АЖ  өндірісінің  қазіргі   заманғы  технологиясы мен ұйымдастырылуы, өндірістік процестердің максимал механикаландырылуы, өндірістік аудардардың тиімді пайдаланылуы,  өндірістік,  қоймалы және  көмекші бөлмелердің өзара ұтымды орналастырылуы қойылу керек.

Осы әдістемелік нұсқаудың негізгі міндеті студенттерді курстық жобаны орындау әдістемесімен және оған қойылатын талаптармен таныстыру болып табылады.

Курстық жоба студенттерді техникалық қызмет көрсету стансаларын жобалау бойынша есептерді өз бетінше шешуге машықтайды.

Курстық жоба студенттің оқу материалын меңгеру деңгейін тағайындауға мүмкіндік береді және оны дипломдық жобалауды орындауға  дайындайды.

Курстық жоба түсіндірме жазбадан және А1 үлгісіндегі 1 сызба бетінен тұрады.

Техникалық қызмет көрсету стансаларын технологиялық жобалау бойынша курстық жобалауға қатысты негізгі мәселелер арнайы пәндерді оқу үрдісі кезінде, зертханалық және практикалық жұмыстарды орындауда қарастырылу керек. Курстық жобалауды орындауда студент оған творчестволық тұрғыдан қарап, терең талдаулар нәтижесінде ең тиімді шешімдерді қабылдауға тиісті.

1 КУРСТЫҚ  ЖОБАНЫҢ  МАҚСАТЫ, ТАҚЫРЫБЫ  ЖӘНЕ МАЗМҰНЫ

Курстық жобаның мақсаты  студенттердiң техникалық қызмет көрсету стансаларынтехнологиялық жобалау бойынша бiлiмдерiн орнықтыру болып табылады.

Курстық жоба түсiндiрме жазбасынан және технологиялық құжаттар жинағынан  тұрады.

Түсiндiрме жазбасының құрылымы:

- мұқаба беті (қосымша 1);

- тапсырма (қосымша 2);

- аннотация;

- мазмұны;

- нормалық сілтемелер;

- анықтамалар;

- белгілеулер мен қысқартулар;

- кіріспе;

- негізгі бөлім;

- қорытынды;

- қолданылған әдебиет тізімі,

- қосымшалар (кесте, схема, бағдарламалық құжаттар).

Курстық жобаның мұқаба беті және тапсырмасы осы әдістемелік нұсқаудың қосымшаларында келтірілген үлгіге сәйкес рәсімделеді.

Курстық жобаның тақырыптары:

- Қалалық ТҚКС технологиялық жобалау.

- Жол бойындағы ТҚКС жобалау

2 КУРСТЫҚ ЖОБАНЫ ОРЫНДАУ ӘДІСТЕМЕСІ

2.1 АННОТАЦИЯ

Аннотацияда қысқаша түрде курстық жоба туралы негізгі мәліметтер келтіріледі. Аннотацияда курстық жоба көлемі, кестелер саны, суреттер мен қосымшалар туралы мәліметтерден тұрады.

2.2 МАЗМҰНЫ

Мазмұны бөлімдердің реттік нөмірлерінен және атауларынан, қосымшалардың белгілері мен атауларынан, қажетті кезде беттердің нөмірлері көрсетілген графикалық материалдардан тұрады. «Мазмұны» сөзі парақтың ортасына жазылады.

2.3 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР

Мәтінде сілтемелер жасалған нормативті құжаттардың тізімі көрсетіледі. Негізгі құжаттардың тізімі мысалы мынандай сөздерден басталады: «Осы курстық жобата келесі құжаттарға сілтеме жасалған ...».

Тізімге нормативті құжаттың белгіленуі мен атауын тіркелу тәртібі бойынша келесі ретпен жазады:

- техникалық регламенттер;

- мемлекеттік стандарттар (ҚР СТ);

- мемлекет аралық стандарттар (МЖМБС);

- халықаралық стандарттар (ХС);

- техникалық жағдайлар (ТЖ) және т.б.

2.4 АНЫҚТАМАЛАР

Курстық жобата пайдаланылған анықтамалар, түсіндірмелер мен терминдер анықтамалардан тұрады.

2.5 БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР

Бұл құрылымдық элементте курстық жоба қолданылатын, түсіндіруге қажетті белгілер мен қысқартулар жазылады.

Курстық жоба белгілері мен қысқартулары қолданылымдағы нормативті құжаттарға сәйкес белгілер мен қысқартуларға сәйкес келуі шарт.

2.6 КІРІСПЕ

Кіріспеде техникалық қызмет көрсету стансаларын технологиялық жобалаудың халық шаруашылығындағы маңыздылығы және курстық жобаның мақсаттары мен міндеттері келтіріледі.

Кіріспе жұмыс тақырыбымен байланысып, көлемі бойынша 1-2 беттен аспау керек. Кіріспеге арналған материалдар пән бойынша әдістемелік нұсқаулардан, негізгі әдебиеттерден, сондай-ақ мерзімді басылымдардан алуға болады.

2.7 НЕГІЗГІ БӨЛІМ

1 ТҚКС технологиялық есептеу

Есептеу ерекшеліктері. ТҚКС (мамандандырылған, әмбебап) типін, көлемін және қуатын анықтайтын  басты факторлардың бірі жобаланып жатқан ТҚКС  қызмет көрсету аймағындағы  модельдері бойынша автомобильдердің  құрамы мен саны, сонымен қатар ТҚКС кірулер саны.

ТҚКС қызмет көрсетілетін автомобильдер паркін анықтау кезінде  келесі ерекшеліктерді ескеру қажет:

1.ТҚКС келіп жатқан талаптар (автомобиль-кірулер) осы немесе басқа  жұмыстар түріне және олардың  орындалу еңбексиымдылығына сұраныстың түрлі жиілігімен сипатталады. Сонымен қатар, еңбек шығынының шамасына автомобильдік жастық құрылымы  және олардың пайдалану қарқындылығы әсер етеді.

Отандық және шетелдік  тәжірибе көрсеткендей,талаптар (автомобилькіру) ағынын төрт топқа бөлуге болады.

1-топ өзіне сұраныстың үлкен жиілігіндегі және  оларды орындалуының кіші еңбексиымдылықты жұмыстарды кіргізеді (майлау жұмыстар, басқаратын донғалақтардың  орналасу бұрыштарын реттеу, бөлшектерді алмастыру базасында АЖ, электрліжабдықтар және қоректендіру жүйесінің приборларын реттеу және басқалары).Осы топ бойынша кірудің орташа меншікті еңбексиымдылығы (бір автомобиль-кіруге)-2 адам-сағаттан көп емес,ал олардың кірулер құрылымындағы үлесі 60% құрайды.

2-топ  1-ші топқа қарағанда аз  сұранысты, бірақ  көп еңбексиымдылықты құрайды (толық көлемдегі ТҚК, элементтік диагностикалау, түйіндер мен агрегаттардың АЖ,электрліжабдықтар және қоректендіру жүйесінің приборларын АЖ, шинамонтаж жұмыстары, тежеу жүйесін АЖ және басқалары).Бұл топ бойынша  кірудің орташа меншікті еңбексиымдылығы  4 адам-сағаттан көп емес, ал  олардың кіру құрылымындағы үлесі шамамен 20%-ды құрайды.

3-топ орташа  меншікті  еңбексиымдылық 8 адам-сағатқа дейінгі жұмыстарйды құрайды (кіші және орта шанақтық жұмыстар, автомобильдерді сырлау және қайта сырлау, тысқаптау(обойный) және арматуралық жұмыстар және басқалары).Бұл жұмыстар  жалпы кірулер ағынында  13 % үлесті құрайды.

4-топ- бұл жоғары еңбексиымдылықты және аз кездесетін жұмыстар. Орташа меншікті  еңбексиымдылық 8 адам-сағаттан жоғары, ал олардың  жалпы кірулер санынан үлесі 7% құрайды.

ТҚКС-да  кірулер ағыны  түрлі жұмыстарды  қамтиды:

2.Жеңіл автомобильдер   түрлі автосервис кәсіпорындарында  қызмет көрсетілуі мүмкін, яғни олар ереже бойынша  белгілі бір ТҚКС-на бекітілмеген және   олардың ТҚКС-на кірулері  кездейсоқтық сипатқа ие.

3.Автомобиль иелерінің бір бөлігі  ТҚК мен АЖ өз күштерімен орындайды немесе  басқа адамдарды тартумен орындалады, яғни  ТҚК және АЖ қажетті  автомобильдердің  барлығыда  ТҚКС – на кірмейді, олардың бір бөлігі ғана ТҚКС-ның қызметіне жүгінеді.

Жоғарыда шартты түрде қызмет көрсетілетін  автомобильдер паркіне  орындайды:

Nсто=N·K     	(1)

мұндағы N-аймақтағы автомобильдер паркі;

К-ТҚКС қызметін қолданатын автомобильдер  иегелерінің санын ескеретін  айналу коэффициенті.

Сарапшылардың бағалауы бойынша  отандық автомобильдер үшін К=0,45.....0,50,  шетелдік  автомобильдер үшін К=0,75...0,85.

Сонымен қатар,  шартты автомобильдер паркынан  жыл ішінде  олардың түзу күйін қаматамасыз ету барысында толық көлемде ТҚК мен АЖ орындалатын  ТҚКС-да  кешенді қызмет көрсетілуден өтетін  автомобильдер түсіндіріледі.

Есептеу құрылымы. Технологиялық есептеудің негізгі мақсаты ТҚКС көлемдік-жоспарлық  шешімен дайындау үшін және  автомобильдерді  жөндеу және техникалық қызмет көрсету  технологиялық үрдісін  ұйымдастыру үшін  қажетті мәліметтерді (жұмысшы бекеттердің, автомобиль-орындардың, ауданшалардың  және басқалардың саны) анықтау болып табылады.

Технологиялық есептеу  құрылымы  келесі бөлімдерді  құрамына кіргізеді:

- бастапқы мәліметтер;

- жұмыстардың жылдық көлемін  есептеу;

- жұмыстардың жылдық көлемін  орындалу орны мен түрі бойынша таралуы;

- жұмысшылардың санын анықтау;

- бекеттер санын анықтау;

- күту және сақтау автомобиль-орындарын есептеу;

- жобаланатын ТҚКС  бекеттер мен автомобиль-орындардың жалпы санын анықтау;

- жайлардың  аудандары мен құрамын анықтау;

- аймақтың  ауданын анықтау;

- технологиялық жабдықтарға қажеттілікті анықтау.

1.1 Бастапқы мәліметтер

Технологиялық есепітеу үшін  бастапқы мәліметтер болып  келесілер табылады:

- стансада  шартты қызмет көрсетілетін  автомобильдер маркасы бойынша  жылдық саны-Nсто;

- бір автомобильдің жыл ішіндегі  стансаға автомобиль-кірулер саны-d;

- сатылатын автомобильдердің жылдық саны (егер ТҚКС  автомобильдер сатса)-Nп;

- автомобильдің орташа жылдық жүрісі-Lг;

- стансаның  жыл ішіндегі  жұмыс күндерінің саны-Джұм.ж;

- ауысымның ұзақтығы – Тсм;

- ауысым саны-С.

Бастапқы мәліметтер 1 кестеге енгізіледі.

Кесте 1

Бастапқы мәліметтер

| Автомобиль маркасы | Стансада шартты қызмет көрсетілетін автомобильдердің жылдық саны Nсто | Жыл ішінде бір автомобильдің кірулер саны | Жыл ішінде сатылатын автомобильдер саны Nп | Автомобильдердің орташа жылдық жүрісі L, км | Жыл ішінідегі жұмысшы күндер саны Джұм.ж | Ауысым ұзақтығы Тсм, сағ | Ауысым саны С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.2 Жылдық жұмыстар көлемін есептеу

Қызмет көрсететін стансаның жылдық жұмыс көлемі   түрлі  қызметтерді (жұмыстарды)  құрамына кіргізуі мүмкін: жуу, автомобильдерді қабылдап және жіберу  бойынша жұмыстар, ТҚК және АЖ бойынша жұмыстар,  автомобильдердің шанақтарын коррозияға қарсы өңдеу бойынша жұмыстар, автомобильдердің сатуалдындағы  дайындық және қызметтің басқа түрлері.

Жуу жұмыстарының  жылдық көлемі (технологиялық жуу), адам-сағат:

ТМР=NМРtМР,                                                                                                    (2)

мұндағы Nмр-жууға кірулер саны;

tмр-жуу жұмыстарының еңбек көлемі, адам-сағат.

ТҚК мен АЖ алдында технологиялық жууға кірулер саны  жыл ішінде қызмет көрсетілетін  автомобильдердің кірулерінің санына  тең қабылданады, яғни,

Nмр=Nстоd	                                                                                                      (3)

Егер ТҚКС-да жуу жұмыстары өз алдына орындалса , онда  кірулер саны бір кіру Lз=800....1000 км жүрісіне тең есебінен  қабылдануы мүмкін. ТҚКС-да  жуу жұмыстарынан басқа  тазалау жұмыстары, шанақты полировкалау, химиялық тазалау және басқалары орындалуы мүмкін.

Жеке қызмет түрі  ретінде  жуу жұмыстарына  кірулер саны:

NМРсам=NстоLгL3                                                                                                        (4)

Автомобильдерді  қабылдау және беру бойынша жұмыстардың жылдық көлемі:

Тпв=Nстоdtпв,                                                                                                     (5)

мұндағы tпв =0,5 адам-сағат-автомобильдерді қабылдау және беру

бойынша бір кіру жұмысының еңбек сиымдылығы.

ТҚК және АЖ бойынша жұмыстардың жылдық көлемі:

Тто-тр=NстоLгtто-тр1000, адам-сағат                                                                        (6)

мұндағы Nсто - автомобильдің осы моделінің стансада шартты қызмет

көрсетілетін жылдық саны;

Lг-     автомобильдің орташа жылдық  жүріс, км;

tто-тр-ТҚК және АЖ меншікті еңбек сиымдылық (жуу жұмысынсыз), адам-сағат/1000км (кесте 2).

Автомобильдердің бірнеше моделіне қызмет көрсетуге арналған  әмбебап ТҚКС жобалау кезінде  ТҚК және АЖ  бойынша жұмыстардың жылдық көлемі:

Тто-тр=Nсто1Lг1tто-тр11000+Nсто2Lг2tто-тр21000+…+NстоiLгitто-трi1000                       (7)

мұндағы Nсто1, Nсто2, Nстоi –шартты қызмет көрсетілетін автомобильдердің жылдық  саны;

Lг1,Lг2,Lгi-автомобильдің орташа жылдық жүрісі,км;

tто-тр1,tто-тр2,tто-трi-ТҚК мен АЖ меншікті еңбек сиымдылығы, ад.-сағ/1000 км.

Кесте 2

ТҚКС  жеңіл автокөліктерге қызмет көрсету  және жөндеудің еңбек сиымдылығы

| Жеңіл автомобильдің классы | ТҚК және АЖ меншікті еңбек сиымдылығы, адам-сағ./1000км |  | Жуу жұмыстары-ның еңбек сиымдылығы, адам-сағат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Отандық автомобильдер | Шетелдік автомобильдер |  |
| Аса кіші | 2,0 | 1,8 | 0,25 |
| Кіші | 2,3 | 2,0 | 0,30 |
| Орташа | 2,7 | 2,1 | 0,40 |

Ескерту. Сәйкес негіздемеде бар кезде еңбек сиымдылық түзетілуі мүмкін.

Автомобильдердің шанақтарын коррозияға қарсы өңдеу  бойынша  жылдық жұмыс көлемі:

Tпк=NпкТпк,адам-сағат                                                                                      (8)

мұндағы Nпк- шанақтың коррозияға қарсы  өңдеуге жыл ішінде

автомобильдердің кіру саны;

tпк-  шанақты коррозияға қарсы қорғау бойынша жұмыстарға кіру еңбек сиымдылығы, адам-сағат.

Жаңа отандық автомобильдер үшін tпк=3,0 адам-сағат.

Қазіргі таңда шанақты коррозияға қарсы өңдеу  негізінде жаңа отандық автомобильдерге орындалады.Коррозияға қарсы өңдеу жұмыстарының орындалу  жиілігі 3....5 жылды құрайды, яғни жылына 0,2-0,3 кіру.

Сату алдындағы  дайындық бойынша  жұмыстардың  жылдық көлемі, адам-сағат:

Тпп=Nпtпп,                                                                                                              (9)

мұндағы Nп-жыл ішіндегі  сатылатын  автомобильдер саны;

tпп=3,5 адам-сағ.-автомобильдерді  сату алдындағы  орташа еңбек сиымдылық.

Жылдық жұмыс көлемін есептеу  нәтижелері 3 кестедегі форма бойынша келтіріледі.

Кесте 3

Жылдық жұмыс көлемі,адам-сағат

| Автомобиль маркасы | Әсер етулер түрлері |  |  |  |  |  | Жалпы жылдық жұмыс көлемі Т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тмртехнологиялық жуу | Қабылдау және беру Тпв | ТҚК және АЖ Ттқк-АЖ | Коррозияға қарсы өңдеу Тпк | Сату алдындағы дайындық Тпп | Жұмыстардың басқа түрлері |  |

1.3 Көмекші жұмыстардың  жылдық көлемі

ТҚКС-да  жоғарыда  көрсетілген  жұмыстардан басқа құрамына түрлі бөлімшелер мен аймақтардың  технологиялық жабдықтарды, құралдарды және саймандарды жөндеу мен қызмет көрсету бойыша жұмыстарды, инженерлік жабдықтарды,  тармақтарды және байланыстарды түзу ұстап тұру бойынша жұмыстар, компроссорлық  жабдықтарды  және басқаларына қызмет көрсету бойынша жұмыстарды кіргізетін көмекші жұмыстар орындалады. Бұл жұмыстар ТҚКС жалпы жұмыстарының көлемінен 10....15% құрайды.

ТҚКС ТҚК және жөндеу бойынша  жұмыстардың жалпы жылдық көлемі:

Т=Тмр+Тпв+Тто-тр+Тпк+Тпп+Ті,                                                        (10)

Көмекші жұмыстардың жылдық көлемі, адам-сағат:

Твсп=0,1÷0,15Т,                                                                                            (11)

1.4 Жылдық жұмыс көлемінің түрлері мен орындалу орны бойынша үлестірілуі

Қазіргі таңда, ереже бойынша  автосервис кәсіпорындарында  автомобильдерді жөндеу  ақаулы бөлшектерді, механизмдер мен түйіндерді  жаңасына алмастыру арқылы жүргізілудіе. Сондықтан  көпнесе  бұл жұмыстар  жұмысшы қосындарда орындалады. Жекеленген  өндірістік бөлімшелерде  көпнесе  жуу, шанақтық, сырлау және коррозияға қарсы жұмыстарды орындау қарастырылады.

Автомобильдерден шешіліп алынған түйіндер, механизмдер және приборларды жөндеу; аккумулятор батареяларына қызмет көрсету; шиномонтаж; донғалақтарды теңестіру; камераларды жөндеу және т.б. сияқты жұмыстарды орындау сәйкес жабдықтармен жарақталынған  жұмысшы қосындар аймағында да, және де санитарлы-гигиеналық және өрткеқарсы қажетті талаптарды  орынудайтын жеке жайларда орындалуы мүмкін. Бірінші немесе екінші  нұсқаны таңдау  сұранысқа, жұмыс көлеміне, жұмысшылар санына,  жоспардың жиынтық шешіміне, жұмыстың орындалуына және басқа факторларға қатысты орындалады.

ТҚКС-да  верстактармен, тискалармен,  бұрғылау станоктарымен,  прессалармен және басқа жабдықтармен  жабдықталған  өндірістік бөлімшелерде  ұйымдастырылуы мүмкін. Бұл бөлімшелерде  қажетті жағдайларда түрлі қосындар, бөлімшелер мен аймақтардың жұмысшылары жұмыс жасауы мүмкін.

ТҚКС-да, көбінесе үлкендерінде агрегаттарды жөндеуге арналған  жеке өндірістік  бөлімшелер ұйымдастырылуы мүмкін. Ғимараттарда  осындай бөлімшелерді  жасау үшін жобалауда  жұмыстардың жеке түрлері бойынша  бағдарламалар және еңбексиымдылықтары немесе өндірістік жұмысшылардың  саны көрсетіледі.

Түрі мен орындалатын орындары бойынша жылдық жұмыс көлемінің  таралуы келесі факторларға тәуелді болады: ТҚКС өлшемідері (жұмысшы қосындар саны), орындалатын қызметтер (жұмыстар) түрі, техникалық жарақтануы, жұмыстардың орындалуы және басқалары.

Жұмыс тәжірибесінен және ТҚКС жобалаудан байқалатын жұмысшы бекеттер саны 10 және  одан көп қалалық ТҚКС үшін  жұмыс көлемі пайызбен шамамен таралуы келесідей:

- диагностикалық жұмыстар(жетекші донғалақтардың  орнатылу бұрыштарын тексеру және реттеу, тежегіштерді тексеру және реттеу, донғалақтарды теңестіру,  қозғалтқыштарды және басқа агрегаттарды, түйіндерді, механизмдерді диагностикалау)......................................5

- ТҚК........................................................................................................................................15

- Агрегаттарды, жүйелерді және механизмдерді  ағымдағы жөндеу (автомобильден шешіліп алынған  агрегаттарды, механизмдерді және приборларды жөндеу,  жинау, бөлшектеу және реттеу жұмыстары, шиномонтаж жұмыстары және донғалақтарды теңестіру)..........................................................................................................................................35

- Шанақтық жұмыстар (қаңылтырлау, пісіру, арматуралық, тыс қаптау)........................25

- Сырлау жұмыстары (беттерді сырлауға, грунтовкалауға, тегістеуге, ажарлауға, аралық және соңғы лактық қабатты жағуға дайындау, кептіру)..............................................................20

ТҚКС-да орындалатын  ТҚК және АЖ  жұмыстарының жылдық көлемінің таралуының нәтижелері түрлері бойынша  кесте 4 түрінде толтырылады.

Кесте 4

Түрлері бойынша ТҚК және АЖ  жұмыстарының жылдық көлемінің таралуы

| № р/с | Жұмыстар көлемі | Жұмысутардың жылдық көлемі |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | адам-сағат |
| 1 | Диагностикалық | 5 |  |
| 2 | ТҚК | 15 |  |
| 3 | Агрегаттарды, жүйелерді,механизмдерді АЖ | 35 |  |
| 4 | Шанақтық | 25 |  |
| 5 | Сырлау | 20 |  |
|  | Барлығы | 100 |  |

1.5 Жұмысшылардың  санын есептеу

Технологиялық қажетті және штатты жұмысшылар саны болып  бөлінеді.

Технологиялық  қажетті  өндірістік  жұмысшылар саны Рт және штаттық Рш:

Рт=ТФт,                                                                                                            (12)

Рш=ТФш,                                                                                                            (13)

мұндағы Т-жылдық жұмыс көлемі, адам-сағат;

Фт және Фш- технологиялық қажетті және штатты жұмысшылардың сәйкес  жылдық уақыт қоры, сағат.

Есептеу үшін  жылдық уақыт қоры: Фт=2020 сағ. және Фш=1770 сағ.(40 сағат апта ұзықтығы және 24 күн кезекті демалыс).

Штатты жұмысшының жылдық уақыт қоры  технологиялық қажетті жұмысшының уақыт қорынан  кезекті демалыс ұзақтығына және  түсінікті жағдайларға  байланысты жұмысқа шықпаған күндеріне байланысты аз.

Жұмысшылардың  санын есептеу  нәтижелері 5 кесте түрінде толтырылады.

1.6 Бекеттер  санын есептеу

Бекеттер  қздерінің технологиялық арналуына байланысты  жұмысшы және көмекші болып бөлінеді.

Жұмысшы бекеттер- бұл  автомобильдерге техникалық әсерлер жасау, олардың  техникалық дұрыс күйін  және сыртқы түрін ұстап тұру және қалпына келтіру үшін арналған  сәйкес технологиялық жабдықтармен жабдықталған автомобиль-орын(жуу, диагностикалау, ТҚК, АЖ, шанақ,сырлау және коррозияға қарсы жұмыстар бекеттері).

Жұмысшы қосындар саны:

X=ТпφДраб.гТсмСРпηп,                                                                                                 (14)

мұндағы Тп-бекеттік жұмыстардың жылдық көлемі, ад.-сағ.;

φ –бекеттердің жүктелінуінің бірқалыпсыздық коэффициенті (1,15);

Драб.г- жыл ішіндегі жұмысшылар күндер саны;

Тсм- ауысым ұзақтығы, сағат;

С-ауысым саны;

Рп- бекеттегі  жұмысшылардың орташа саны (сырлау бекеттеріне  басқалары 0,9......1,1 адам);

ηп-бекеттің  жұмысшы уақытын  пайдалану коэффициенті (0,85...0,90).

Механикаландырылған жуу қондырғыларының бар жағдайындағы  жуудығң жұмысшы қосындарының саны:

Х=NмрсφмТобNyηп,                                                      	                                                  (15)

мұндағы Nмрс-жууға тәуліктік кірулер саны;

φм–жуу бекеттеріне автомобильдердің келуінің бірқалыпсыздық коэффициенті (жұмысшы  бекеттер саны 10-ға дейін болатынТҚКС үшін-1,3.....1,5; 11-ден 30-ға дейінгі бекеттер үшін -1,2....1,3);

Тоб-бөлімшенің тәуліктік жұмыс ұзақтығы, сағат;

Ny-жуу қондырғысының  өнімділігі, авт./сағ.

ηп-бекеттің жұмыс уақытын пайдалану коэффициенті (0,85....0,90).

Жууға тәуліктік кірулер саны:

Nмрс=NмрДраб.г,                                                                                                        (16)

мұндағы Nмр- жыл ішіндегі технологиялық жууға кірулер саны.

Сырлау бөлімшесінде  сырлау жұмысшы қосындары (қарапайым сырлау-кептіру камералары) және сырлау үшін дайындық бекеттері орналастырылады. Сырлау-кептіру  камераларын  тиімді пайдалану  үшін  бір камераға 3-4 дайындық бекеттері қажет.Сырлау бөлімшесіндегі жұмыстардың орындалу технологиясын  және ұйымдастырылу ерекшелігінен  жұмысшы қосындарды есептеу кезінде  сырлау және дайындау қосындарында орташа  жұмысшылар саны басқа бекеттерге қарағанда  бірнеше  аз, және 0,7....1,0 адамға тең деп қабылдауға болады.

Көмекші бекеттер- бұл қабылдау кезінде  жұмыстың көлемін, құрамын және құнын, ал беру кезінде  орындалған жұмыстың  сапасын және толықтығын  анықтайтын  автомобильдерді қабылдау және беру  автомобиль-орындары.

Автомобильдерді қабылдау  бөлімшесіндегі  бекеттер саны Хпр автомобильдердің ТҚКС –на келулер санына d және абвтомобильдерді қабылдау уақытына Тпр тәулді есептелінеді, яғни

Хпр=Nсто.dφДраб.гТпрАпр,                                                                                                  (17)

мұндағы φ=1,1-1,5 – автомобильдердің келуінің бірқалыпсыздық

коэффициенті;

Тпр- қабылдау бөлімшесінің  тәуліктік жұмыс ұзақтығы, сағат;

Апр=2÷3 – қабылдау бекетінің  өткізгіштік қабілеті, авт./ад.

Автомобильдерді беру бекеттерін есептеу үшін  шартты түрде  күнделікті берілетін автомобильдер саны, күнделекті стансаға автомобильдердің кірулер санына тең болады. Басқалары бойынша  есептеу  қабылдау бекеттерін  есептеумен бірдей.

Автомобиль-кірудің санының төмен жағдайында  автомобильдерді қабылдау және  беру тікелей жұмысшы бекеттерде орындалуы мүмкін.

Өндірістік  жұмысшылардың  және бекеттердің  санын есептеу нәтижесі  5 кесте түрінде толтырылады.

Кесте 5

Өндірістік жұмысшылар мен бекеттер  санын есептеу  нәтижелері

| Жұмыстар түрлері | Жұмыс- тардың жылдық көлемі,ад-сағ | Өндірістік жұмысшылар саны |  |  |  | Бекеттер саны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рт |  | Рш |  | есептік | қабыл- данған |
|  |  | есептік | қабыл- данған | есептік | қабыл- данған |  |  |
| Автомобильдерді технологиялық жуу |  |  |  |  |  |  |  |
| Диагностикалық |  |  |  |  |  |  |  |
| Техникалық қызмет көрсету |  |  |  |  |  |  |  |
| Агрегаттар, жүйелер және механизмдер АЖ |  |  |  |  |  |  |  |
| Шанақтық |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырлау |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмыстардың басқа түрлері |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильдерді қабылдау және беру |  |  |  |  |  |  |  |
| Көмекші |  |  |  |  |  |  |  |
| Барлығы |  |  |  |  |  |  |  |

Есептеулер нәтижелері  алдын – ала  талдау және  жеке өндірістік бөлімшелерді бөлу қажеттілігін негіздеу,  жұмыс түрлеріне  байланысты  диагностикалық және басқа бекеттерді  анықтау үшін  қолданылады.

Сондықтан  есептеудің осы кезеңінде жұмыстардың барлық түрлері, сонымен бірге және агргаттар, жүйелер мен механизмдер АЖ жұмысшы бекеттерде  орындалады.

1.7 Күту және сақтау автомобиль-орындарының санын есептеу

Нақты жағдайға байланысты  ашық алаңдарда және жабық жайларда  орна-ластырылған күту және сақтау  автомобиль-орындары жоспарлануы мүмкін.

Күту автомобиль-орын – бұл автомобильдердің ТҚК және АЖ бекеттеріне күтуде тұратын  орны. Күту автомобиль-орын қажеттілігі туындаған жағдайда, оларда ТҚК және АЖ белгілі жұмыстар түрлерін  орындауға пайдалануға болады. Сондықтан осы автомобиль-орындар мен автомобиль арсындағы ,  автомобильдер мен ғимарат элементтері арасындағы қашықтық жұмысшы бекеттердегідей болуы қажет.

Автомобильдерді ТҚК және АЖ қою күту автомобиль-орындардың саны  бір жұмысшы бекетіне 0,2 автомобиль-орын  есебінен  анықталады.

Сақтау автомобиль-орын келесілерге қарастырылады:

- беруге дайын  автомобильдер;

- түрлі модельдерді көрсету үшін және магазиннің ашық алаңында тұрақ ретінде.

Беруге дайын автомобильдер үшін  автомобиль-орындар:

Хгот=NсТпрТв,                                                                                                        (18)

мұндағы Nc-ТҚКС-на тәуліктік кірулер саны (Nc=Nсто*d/Драб.г);

Тпр-Автомобильдердің ТҚКС-да  орташ болу уақыты (4 сағ.);

Тв- тәулік ішінде автомобильдерді беру бөлімшесінің  жұмыс ұзақтығы, сағ.

Күту және сақтау  автомобиль-орындар  санын есептеу нәтижелерін  6 кесте түрінде орындаймыз.

Кесте 6

Күту және сақтау  автомобиль-орындар  санын есептеу нәтижелері

| Автомобиль – орын атауы | Автомобиль – орын саны |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Есептік | Орналастырылатын |  |
|  |  | Жайларда | Ашық тұрақтарда |
| Автомобильдерді жұмысшы бекетке қою алдындағы күту автомобиль-орны |  |  |  |
| Беруге дайын автомобильдерді сақтау автомобиль-орындар |  |  |  |
| Ашық тұрақта сатылатын автомобильдерді сақтау автомобиль-орындары |  |  |  |
| Автомобильдердің түрлі модельдерін демонстрациялау автомобиль-орындары |  |  |  |
| Барлығы |  |  |  |

1.8 Жұмыстардың түрлері мен орындалу орындары бойынша  жылдық жұмыс көлемін үлестіру,  өндірістік жұмысшылар мен бекеттердің санын есептеудің қабылданған нұсқа

Осы бөлімде өндірістік  бөлімшелер мен  жұмысшы бекеттерде  орындала-тын жұмыс түрлері бойынша  көлемнің үлестірілуіне  және  жұмысшылар мен бекеттердің санын  нақты есептеуге негіздеме жасалынады (кесте 7).

Сонымен қатар, жұмыстар  түрлері бойынша пайдаланылатын  стационар  жабдықтардың  тізімі  келтіріледі.

Қабылданған  нұсқаны негіздеу  кезінде  қызметтерді орындау  технологиясы және ұйымдастырылуы бойынша негізгі  ережелерді,  сәйкес курстар бойынша берілген лекциялар және практикалық сабақтарды, сонымен қатар оқу және өндірістік  іс-тәжірибелерде жинақталған дағдылар мен білімді басшылыққа алу қажет.

Қабылданған  нұсқада жұмыстар түрлері бойынша  жылдық көлемнің таралуы 4 кестедегі   ұсынылған  таралудан ерекшеленуі мүмкін. Сонымен қатар, жұмыс көлемінің  соңғы мәні  түзетілмейді.

1.9 Жайлардың құрамын және ауданын  анықтау

Жайлардың құрамы және ауданы  орындалатын  жұмыстар түрлерімен  және  қызмет көрсететін  стансаның  өлшемдерімен анықталынады.

ТҚКС аудандары  өздерінің функциональды арналуы  бойынша  жіктеледі:

- өндірістік (бекеттік жұмыстар  аймақтары, өндірістік  бөлімшелер);

- қоймалық;

- техникалық жайлар (компрессорлық, трансформаторлық, электрлі щит, су өлшегіш түйін, жылулық бекет, сораптық және басқалары);

- әкімшіліктік-тұрмыстық (офистік жайлар, гардероб, туалет, душ және т.б.);

- клиеттерге қызмет көрсету жайы (клиенттік, бар, кафе),  қосалқы бөлшектерді сатуға арналған жай, тулет және т.б.;

- автомобильдерді сатуға арналған жай ( сатылатын автомобильдер салон-көрмесі, сақтау аймақтары және басқалары).

Техника-экономикалық негіздеу кезеңінде  алаңдар  іріленген  меншікті көрсеткіштер бойынша  жуықтап есептелінеді.

Күту және сақтау автомобиль-орындары мен бекеттерімен орын алатын өндірістік  аудан келесі түрде анықталады:

F=faXKп,                                                                                                        (19)

мұндағы fa-жоспарда  автомобильмен  орын алатын аудан (габариттік

өлшемдер бойынша), м2;

Х-автомобиль-орындар, бекеттер саны;

Кп-бекеттерді орнату  тығыздығы коэффициенті.

Кп коэффициенті автомобильдермен , өткелдермен, жұмысшы орындармен алатын ауданының  жоспарда  автомобиль проекциясының  аудандарының жиынтығына қатынасын білдіреді. Кп мәні  негізінен  бекеттердің орналасуына тәуелді болады. Бекеттердің бір жақты орналасуында Кп=6...7, бекеттердің екі жақты орналасуында Кп=4...5 болады.

Жұмысшы бекеттер орналастырылатын  өндірістік  жайлар ауданы  бір бекетке 40-60 м2 қабылданатын өткелдерді ескеретін  меншікті ауданша бойынша да есептелінуі мүмкін.

Бекеттермен алынатын  ауданды ескерместен  өндірістік бөлімшенің  аудандары жабдықтармен алынатын аудандар  жәнеоларды орналастырудың тығыздық коэффициенті  бойынша  есептелінеді.

Бөлімше ауданы (м2):

Fy=fобКп,                                                                                                         (20)

мұндағы  fa- жабдықтардың  габариттік өлшемдері бойынша  горизонталь проекциясының жиынтық ауданы,м2;

Кп-жабдықтарды орналастырудың  тығыздық коэффициенті (кесте 8).

Жекеленген жағдайларда  жақындатылған есептеулер үшін  өндірістік бөлімшелердің ауданын жұмысшылардың саны бойынша анықтауға болады:

Fa=f1+f2Pт-1, м2                                                                                                                                   (21)

мұндағы f1-бірінші жұмысшыға аудан, м2;

f2-басқа әрбір  келесі жұмысшыға аудан,м2;

Рт-технологиялық қажетті жұмысшылар саны.

Кесте 8

Жабдықтарды орналастырылу тығыздық коэффициенті (ОНТП-91 бойынша)

| Аймақ, бөлімшелер | Кп мәні |
| --- | --- |
| Слесарлы-механикалық, электротехникалық, аккумуляторлық, қоректенді-ру жүйесінің приборларын жөндеу, желімдеу, мыстау, арматуралық, тыс қаптау, сыр дайындайтын орын, сырлау | 3,5.....4 |
| Агрегаттық, шиномонтаж, жабдықтарды және саймандарды жөндеу (БМБ) | 4.....4,5 |
| Пісіру, жестяндық, ұсталық-рессорлық, ағашөңдеуші | 4,5.....5 |

Мысалы, слесарлы-механикалық бөлімше үшін f1=18м2 және f2=12м2; электрлітехникалық бөлімше үшін f1=15м2 және f2=9м2[1].

Қоймалық бөлмелердің ауданы, ТҚКС жобалау  тәжірибесінен өндірістік  жайлардың ауданынан  7-10 % есебінен  қабылдануы мүмкін.

Кесте 7

Өндірістік жұмысшылар және бекеттер  санын есептеу, орындалу орны және түрлері бойынша жұмыс көлемінің  таралуының қабылданған нұсқасы

| Жұмыстар түрлері | Жұмыстар дың түзе- тілген жылдық көлемі ад.-сағат | Орындалу орны бойынша жұмыстар көлемінің таралуы |  |  |  | Өндірістік жұмысшылардың саны |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бекеттер саны |  | Қолданыстағы стационар жабдықтар (көтергіштер, стендтер, стапелдер,сырлау камералары және т.б.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Жұмысшы бекеттерде |  |  |  | Өндірістік бөлімшелерде |  |  |  | Жалпы |  |  |  |  |
|  |  | Жұмысшы бекеттерде |  | Өндірістік бөлімшелерде |  | Рт |  | Рш |  | Рт |  | Рш |  | Рт | Рш | Есептік | Қабылданған |  |
|  |  | % | ад.-сағ. | % | ад.-сағ. | Есептік | Қабылданған | Есептік | Қабылданған | Есептік | Қабылданған | Есептік | Қабылданған |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Автомобильдерді технологиялық жуу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Диагностикалық,барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соның ішінде: ............................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ............................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмысшы бекеттерде орындалатын техникалық қызмет көрсету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соның ішінде: әмбебап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мамандандырылған |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмысшы бекеттерде орындалатын агрегаттар, жүйелер және механизм-дер АЖ, барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соның ішінде: Әмбебап |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мамандандырылған |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Өндірістік бөлімшелерде орындалатын агрегат, жүйе және механизмдер АЖ, барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соның ішінде: .......................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .......................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмысшы бекеттерде орындалатын шанақтық, барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соның ішінде: Едендік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Арнайы жабдықпен жабдықталған |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмысшы бекеттерде орындалатын сырлау, барлығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соның ішінде: Сырлауға дайындау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сырлау үшін камералар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жұмыстардың басқа түрлері.......................... ......................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БАРЛЫҒЫ Автомобильдерді қабылдау және беру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БАРЛЫҒЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Техникалық  жайлардың  ауданы  қабылданған  жүйелер және  электрлмен қамтамасыз ету жүйесінің, жылытқыш, желдеткіш және сумен қамтамасыз ету жүйесінің жабдықтарына байланысты  сәйкес нормативтері бойынша  есептелінеді. Шамамен техникалық  жайлардың  ауданы өндірістік  жайлардың  ауданынан 5-10 %  көлемінде  қабылдануы мүмкін.

Әкімшілік-тұрмыстық  жайлардың  ауданы   жұмысшылардың санына және сәйкес нормативтер бойынша  есептелінеді. Бір қызметкер үшін әкімшілік  жайлардың ауданы стансаның өлшеміне байланысты болады және офистік жай үшін  шамамен 6...8м2 құрайды. ТҚКС әкімшілік  персоналы  өндірістік жұмысшылардың  жалпы санынан  15% есебінен  қабылдануы мүмкін. Тұрмыстық ғимараттардың (гардероб, душқа түсу, жуыну бөлмелері, дәретханалар, темекі шегу бөлмелері, дәрігерлік бекет, дәмхана, асхана) ауданы жұмыс істеушілердің штаттық санынан, анағұрлым көп санды ауысымда жұмыс істейтіндердің санынан, өндірістік аумақтың тобынан есептеледі. Сыртқы және жұмыс киімдерін жабық сақтау барысында бір жұмысшыға гардероб еденінің ауданы 1,0 м2 құрайды. Ашық ілгіштерде сақтау барысында 0,10 м2 қарастырылады.

Жуыну бөлмелерінде душ жүйелері мен крандар саны бір душқа 3-тен 15 адамға дейін және бір кранға 7-ден 20-ға дейін есепте едәуір көп санды ауысымда жұмысшылардың саны бойынша анықталады. Киім ауыстыру бөлмесі бар бір душ (кабинасы) еденінің ауданы 2,0 м2 тең деп қабылдайды, бір жуыну бөлмесінің ауданы 0,5 м2. Дәретханаларда унитаздары бар кабиналар саны 15 әйелге бір кабина және 30 ер адамға бір кабина есебінен қабылдайды. Дәретхана еденінің ауданы бір кабинаға 2,0×3,0 м құрайды. Темекі шегу бөлмелерінің ауданы едәуір көп санды ауысымда жұмыс істейтін бір жұмысшы есебінен анықталады: бір ер адамға 0,03 м2 және әйелге 0,01 м2, бірақ 9 м2 кем емес. Едәуір алшақ орыннан дәретханаға және темекі шегу бөлмесіне дейінгі арақашықтық 75 см көп болмау керек.

Клиенттерге қызмет көрсету ғимаратының (клиент қабылдау, автокөлік сату, қосалқы бөлшектер бөлмесі) ауданы станса өлшемінен және тапсырыс берушімен (инвестормен) анықталатын нақты жағдайлардан шыға отырып, жекелей анықталады.

Өзге де тең шарттарда осы ғимараттардың ауданы онда бір мезгілде болатын клиенттердің санына тәуелді болады.

Клиент қабылдау бөлмесінің ауданы бір жұмысшы бекетке 1,0...3,0 м2 бағытталып қабылданады, қосалқы бөлшектер мен автокөлік жабдықтарын сатуға арналған ғимараттың ауданы клиент қабылдау бөлмесінің ауданының 30%-ы қабылданады. Ғимарат аудандарын есептеу нәтижелері 9-кестедегі үлгі бойынша келтіріледі.

Кесте 9

Ғимараттың құрамы мен ауданы

| № р/с | Ғимараттардың атауы | Ауданы, м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Өндірістік, барлығы |  |
|  | Соның ішінде: - технологиялық жуғыш орын - диагностика - ТҚК - АЖ (бекеттерде) - АЖ (аумақтарда) - шанақ бөлмесі - сырлау (бояу) бөлмесі - өзге де жұмыс түрлері |  |
| 2 | Ғимараттағы автокөлік-орны, барлығы |  |
|  | Соның ішінде: - жұмысшы бекеттерге орналастыруды күту - беруге дайын автокөліктерді сақтау - сатылатын автокөліктерді сақтау және көрсету |  |
| 3 | Қоймалық, барлығы |  |
|  | Соның ішінде: ......................................................... |  |
| 4 | Техникалық, барлығы |  |
|  | Соның ішінде: ......................................................... |  |
| 5 | Әкімшілік, барлығы |  |
|  | Соның ішінде: ......................................................... |  |
| 6 | Тұрмыстық, барлығы |  |
|  | Соның ішінде: ......................................................... |  |
| 7 | Клиенттерге қызмет көрсету бөлмесі, барлығы |  |
|  | Соның ішінде: ......................................................... |  |
| 8 | Автокөліктерді сату бөлмесі, барлығы |  |
|  | Соның ішінде: ......................................................... |  |
|  | БАРЛЫҒЫ |  |

1.10 Территория ауданын есептеу

Техникалық-экономикалық негіздеу сатысында және алдын ала есептеу барысында аумақтың қажетті ауданы

, га                                                                                  (22)

мұндағы  – сәйкесінше өндірістік-қоймалық ғимараттың, әкімшілік-тұрмыстық ғимараттың және автокөліктерді сақтауға арналған ашық алаңдардың ауданы, м2;

– территорияның құрылыс тығыздығы,%. Ол ТҚКС өлшемдеріне тәуелді 20-40% құрайды.

1.11 Технологиялық жабдыққа қажеттілікті анықтау

ТҚКС жабдыққа қажеттілігін анықтау қажетті технологиялық қондырғыны, ұйымдастыру жабдықтарын (шеберүстелдерді, сөрелерді т.б.) таңдауға және оның санын анықтауға негізделген.

Технологиялық қондырғының тізімі сертификациялық талаптарды сақтау есебінен станция жасайтын қызметтер (жұмыстар) түрлерінің негізінде орнатылады.

Технологиялық қондырғыны таңдау барысында төмендегілерді ескеру қажет:

- ТҚК және АЖ бекеттері мен аумақтарында орындалатын жұмыстардың мамандандырылуы мен түрлерін (шанақтық, сырлау (бояу), диагностикалық, тежеулерді тексеру және реттеу бойынша, басқару доңғалақтарының бұрыштарын орнату бойынша, майлау, әмбебап ТҚК және АЖ т.б.);

- қондырғының берілген түрінің техникалық сипаттамасын және қолдану аймағын;

- ТҚКС-на келетін автокөліктер үшін оның бейімділігі;

- ТҚКС-да ТҚК мен АЖ ұйымдастырылуын және технологиясын;

- ТҚК мен АЖ және қондырғының экономикалық көрсеткіштерін (жұмыстардың, қондырғының құны, оны қолдану тиімділігі, оны алуға кеткен шығындар т.б.).

Қондырғыны таңдау барысында әр түрлі анықтамалық кітаптар, шығарылатын (сатылатын) қондырғының каталогтары, технологиялық қондырғының табельдері т.б. қолданылады.

Курстық жобада төмендегілер істелінеді:

- негізгі технологиялық қондырғыны таңдау (көтергіштер, диагностикалық стендтер, сырлау(бояу)-кептіру камералары, шанақтарды түзетуге арналған стапельдер т.б.). таңдау нәтижелері (7-кестенің мәліметтерін ескерумен) «Негізгі технологиялық қондырғы» тізімдемесінде келтіріледі (кесте 10);

- жасалатын бекет (аумақ) үшін негізгі технологиялық қондырғылар мен ұйымдастыру жабдықтарын таңдау. таңдау нәтижелері бекетті (аумақты) жоспарлауда келтіріледі.

Кесте 10

ТҚКС негізгі технологиялық қондырғы тізімдемесінің үлгісі

| № р/с | Атауы | Саны | Модель | Негізгі техникалық сипаттама |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 . . . . . | ............................... ............................... ............................... ............................... ............................... |  |  |  |

2 ТҚКС ғимаратын жоспарлау

ТҚКС жоспарын жасау реті. ТҚКС жоспарлық шешімінің негізінде өндірістік процестің сұлбасы, ғимараттың құрамы, ғимараттың құрастыру сұлбасы, сондай-ақ жеке аймақтар мен аумақтарға қойылатын өртке қарсы және санитарлы-гигиеналық талаптар жатыр.

Техникалық қызмет көрсету стансасының жоспарлық шешімін жасауға кірісер алдын технологиялық есептеудің нәтижелері бойынша қабылданған және жарылысөрт және өрт қауіптілігі бойынша өндіріс категориясын есепке ала отырып, өндірістік, қоймалық, техникалық, әкімшілік, тұрмыстық және өзге де ғимараттардың экспликациясын алдын ала құру ұсынылады (10-кесте).

Кесте10

Ғимараттың экспликациясы

| № р/с | Ғимараттардың атауы | Ауданы, м2 | Жарылысөрт және жарылыс қауіптілігі бойынша өндірістің категориясы |
| --- | --- | --- | --- |

Ары қарай ғимараттың жалпы ауданын біле отырып, бағаналардың торы, құрылыс сұлбасы және ғимараттың габаритті өлшемдері таңдалады. ТҚКС құрылысы барысында типтік те, жеке құрылыс та элементтерінен ғимараттың темірбетонды және металл құрылымдарын қолданады.

Қабылданған құрылыс сұлбасы бойынша негізгі талаптарды (техникалық, өртке қарсы және санитарлы-гигиеналық) ескере отырып, техникалық қызмет көрсету стансасы ғимаратының жоспарының жинақтық шешімінің нұсқалары жасалады.

Жеке аймақтардың қоймалар мен өзге де ғимараттардың ауданын жоспарлау барысында есептіктен біраз ерекшеленеді, дегенмен ±10% көп емес (ОНТП талабы).

Қызметке сұраныстың өсуі барысында стансаның мүмкін болатын кеңеюінен ескерумен ТҚКС ғимаратының орналасу жоспарының 2...3 нұсқасы қарастырылады, технология процестердің өзгерісі және өндірісті ұйымдастыру т.б. қарастырылып отырған нұсқаларға сараптама жүргізіледі таңдалып алынған жобалық шешім негізделеді. Жоспарлау парағында бір қатарда сұлбалық түрде келтіріледі.

Ғимаратты жинақтау бойынша ұсыныстар. Өндірістік процестің сипаты бойынша барлық өндірістік-қоймалық ғимараттармен байланысты болуы тиіс ТҚК мен АЖ бекеттік жұмыстарының аймағы қызмет көрсету станцияларындағы негізгі ғимарат болып табылады.

ТҚКС пайдалану тәжірибесімен берілген кәсіпорындардың спецификасынан шыға отырып, белгілі бір жоспарлық шешім жасалынған. Бұл бірінші кезекте клиенттерге қызмет көрсетумен байланысты ғимараттарға қатысты болады. Осылай, тапсырыстарды қабылдау ғимараты (клиент бөлмесі), қосалқы бөлшектерді сату ғимараты, касса және автокөліктерді қабылдау мен шығару бекеттері әдетте аралас орналасады. Осы топқа бар мен кафе ғимараттары жатады. Осындай орналасу клиентттер мен қызмет көрсетуші қызметкерлерге ыңғайлы болады.

Қабылдау және шығару бекеттеріне әдетте диагностикалау бекеттері сондай-ақ қатар орналастырылған жөн.

Ғимараттың аталған блогы стансаның басты бөлігіне жатады, онда клиент еркін кіре алады. Бұл бөлікте әдетте негізгі жұмысшы кіру және шығу орындары орналасқан.

Түсіндірме жазбаның мазмұны (2 бөлім). Берілген бөлімде ТҚКС технологиялық процесінің жазбасы беріледі. ТҚС мен АЖ ұйымдастырылу сұлбасы келтіріледі, ТҚС мен АЖ бойынша орындалатын жұмыстардың мамандандырылуы мен түрлері сәйкес өндірістік аумақтардың стансада ұйымдастырылуының орналасуы, жоспарлар нұсқаларын сараптау нәтижелері және таңдалып алынған нұсқаның негіздемесі келтірілген.

ТҚКС ғимаратының көлемдік-жоспарлық шешімдерінің негізгі сипаттамасы келтіріледі: құрылымдық сұлба, бағаналар-ғимараттар өлшемдері, еденнен жабынды алып жүретін құрылымның астына дейін ғимараттың биіктігі, ғимараттың ауданы және құрылыс көлемі.

3 Өндірістік аумақты немесе жұмысшы бекетті технологиялық жоспарлау

Түсіндірме жазбаның берілген бөлімнің атауында жасалатын аумақтың немесе бекеттің нақты атауы келтіріледі, мысалы, «Шанақ аумағын технологиялық жоспарлау», «Басқарылатын дөңгелектерді орнатудың бұрыштарын тексеру және реттеу бойынша бекетті технологиялық жоспарлау».

Түсіндірме жазбаның құрамына енеді:

- орындалатын жұмыстардың тағайындалуы, тағайындалуы, түрлері (аумақта, бекетте) жұмысшылардың саны мен мамандыққа және разрядқа сай жұмыс орындары бойынша олардың орналасуы;

- қолданылатын технологиялық қондырғы мен ұйымдастыру жабдықтарының сипаттамасы;

- өндірістік ауданды анықтау (аумақ үшін қондырғының ауданы және оны орналастырудың тығыздық коэффициенті бойынша, бекеттер үшін жақындау габариттерін есепке алумен) ;

- жоспарлауды суреттеу (ТҚКС ғимараттардың орналасуы, өзге аумақтар мен бекеттерге технологиялық тартылуы, аумақтың (бекеттің) орналасуының мүмкін болған нұсқалары т.б.);

- жұмыстардың ұйымдастырылуы, нормативті және техникалық шарттар жазба парағында немесе графикалық бетте келтіріледі. Мысалы, басқарылатын доңғалақтарды орнату бұрыштарын тексеру мен реттеудің технологиясы, шанақ аумағында пісіру-қаңылтыр жұмыстарын жүргізу кезектілігі.

2.8 ҚОРЫТЫНДЫ

Бұл бөлімде орындалған жұмыс туралы қысқаша қорытынды жасалады.

2.9 ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

Пайдалынылған әдебиеттер тізіміне түсіндірме жазбасы мәтінінде немесе әліпби келтірілген тәртіпте барлық әдебиеттер жазылады. Әрбір әдебиеттердің библиографиялық сипаттамасы МЖМБС 7.1. талаптарына сәйкес беріледі.

2.10 ҚОСЫМША

Түсіндірме жазбасын толықтыратын материалды қосымшаларда келтіруге рұқсат етіледі. Мұндай қосымшаларға графикалық материалдар, үлкен форматтағы кестелер, құралдар мен аппараттардың сипаттамалары, алгоритмдер сипаттамасы, ЭЕМ-де жүзеге асатын есептердің бағдарлама-лары, статистикалық мәліметтер, нормативті құжаттар және т.б. жатады.

Қосымшалар оларға мәтінде жасалған сілтемелер тәртібі бойынша орналасуы тиіс.

Қосымшалар түсіндірме жазбасының жалғасы ретінде оның келесі парақтарында қолданылымдағы стандарттармен орнатылған тәртіпте және нысанында рәсімделеді.

Қосымшалар ееже бойынша А4 форматы парақтарында жазылады, СТ 2.301 А3 форматы бойынша парақтарда рәсімдеуге болады.

Қосымша құжаттың қалған бөліктері беттеріндегі нөмірлерге сай нөмірлененді.

2.11 КУРСТЫҚ ЖОБАНЫ РӘСІМДЕУ

Курстық жобаны рәсімдеу СМЖ ОҚМУ ПР 7.04-2012 талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

Курстық жобаның мәтіндік бөлігі А4 (210х297 мм) форматындағы ГОСТ-2.301 қағазының бір жақ бетінде орындалады, кестелер мен көрсетулерді орындауда А3 (297х420 мм) форматындағы қағазды пайдалануға рұқсат етіледі.

Құжаттың мәтін бөлігін келесі тәсілдерді пайдалана отырып орындайды.

Мәтін ЭЕМ-де Times New Roman шрифтімен, 14 кеглмен басылады, қатарлардың арасындағы интервал-бір.

Парақтың төрт жағынан мәтіннен бос орындар қалдыру қажет. Сол жақ бетте-30 мм, оң жақта-10 мм, жоғары жақтан 20 мм, төменгі жақтан-25 мм.

Мәтіндегі абзац 0,75. Тараулар курстық жобаның бүкіл шегінде араб цифрларымен белгіленген кезектілік нөмірі болуы және абзацтан басталуы шарт. Тараушылар әрбір тараудың шегінде нөмірленуі тиіс.

Мәтін құжатының әрбір тарауын жаңа парақтан (беттен) бастау керек.

Курстық жоба беттерін нөмірлеу (түсіндіру жазуы) және осы құжат құрамына кіретін қосымшалардың, мұқаба бет нөмірі жалпы нөмірлеуден тұрады. Мұқаба бетте нөмір қойылмайды, келесі беттерден бастап нөмір араб цифрымен парақтың ортасына төменгі жағында нүкте қойылмай жазылады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі

- Напольский, Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания: учебник для вузов. -2-е изд. пераб. и доп./Г.М. Напольский. – М.: Транспорт, 1993. – 271 с.

- Техническая эксплуатация автомобилей: учебник для вузов. – 4-е изд., пераб. и доп./Е. С. Кузнецов [и др.]; под ред. Е. С. Кузнецова. – М.: Наука. 2001. – 535 с.

- ОНТП-01-91. Отраслевые нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта /Росавтотранс. М.: Гипроавтотранс, 1991. – 184 с.

- Российская автотранспортная энциклопедия. Техническая эксплуатация и ремонт автотранспортных средств. – Том 3. – М.:РООНП «За социальную защиту и справедливое налогообложение», 2000. – 456 с.

Қосымша

- Автосервис: Станции технического обслуживания автомобилей: учебник/ И.Э. Грибут [и др.]; под ред. В.С. Шуплякова, Ю.П. Свириденко. – М.: Альфа, – М.: ИНФРА – 480 с.

- Афанасьев, Л.Л. Гаражи и станций технического обслуживания. Альбом чертежей/ Л.Л. Афанасьев, Б.С. Колясинский, А.А. Маслов. – М.: Транспорт, 1980.-216 с.

- Волгин, В.В. Автомобильный дилер: практич. Пособ. По маркетингу и менеджменту сервиса и запасных частей/ В.В. Волгин. – М.: «Ось-89», 1997. – 224 с.

- Марков, О.Д. Автосервис: Рынок, автомобиль, клиент/ О.Д. Марков. – М.: Транспорт, 1999. – 270 с.

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (2-я редакция). – М.:Экономика, 2000. – 421 с.

- Муравкина, Г.Ш. Методика расчета производственной мощности предприятия технического сервиса на примере предприятия г. Москвы/ Г.Ш. Муравкина// Повышение организованности предприятий коммунального хозяйства города (населенного пункта): Материалы международной научно-практической конференции/ЮРГУЭС. – Новочеркасск, 2001. С. 4-25.

- Фастовцев, Г.Ф. Автотехобслуживание/ Г.Ф. Фастовцев. – М.: Машиностроение, 1985. – 256 с.

- Фролов, Ю.Н. Техническая эксплуатация и безопасность автомобильного транспорта: учеб. Пособие/ Ю.Н. Фролов; МАДИ-ГТУ – М.: - 2001. 135 с.

- Херцег, К. Станции обслуживания легковых автомобилей: пер. С венг./ К.Херцег. – М.: Транспорт, 1978. – 303 с.

Қосымша 1

Ф.7.04-03

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.Әуезов атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Көлік, тасымалдауды және қозғалысты ұйымдастыру» кафедрасы

КУРСТЫҚ ЖОБА

тақырып:______________________________________________

______________________________________________________

пән: «Автосервис және фирмалық қызмет көрсету»

мамандық: 5В071300-Көлік, көлік техникасы және технологиялары

Орындаған                                   ___________________________

(студенттің А.Ж.Т., тобы)

Жетекшісі                                    ___________________________

(оқытушының А.Ж.Т., ғылыми дәрежесі және атағы)

Жұмыс_____________ (бағасы) бағасына қорғалды «____»________2015ж. Норма бақылау: __________________ қолы, аты-жөні Комиссия _______________________ қолы, аты-жөні _______________________ қолы, аты-жөні

Шымкент 2015ж.

Қосымша 2

Ф.7.05-04

М.Әуезов атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Көлік, тасымалдауды және қозғалысты ұйымдастыру» кафедрасы

«БЕКІТЕМІН»

«КТжҚҰ» каф. меңгерушісі

__________________________________

«___»___________2015ж.

ТАПСЫРМА   №___

«Автосервис және фирмалық қызмет көрсету» пәні бойынша курстық жоба:

Студент  ___________________________________    тобы:____________

(аты-жөні)
Жоба тақырыбы: _________________________________________________

__________________________________________________________________

Бастапқы мәліметтер: _______________________________________________
__________________________________________________________________

| № | Курстық жобаның мазмұны | Орындалу мерзімі | Салыстырмалы көлемі (парақ саны) |
| --- | --- | --- | --- |

| № | Сызба бөлімі мазмұны | Орындалу мерзімі | Бет саны | Формат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Өндірістік бөлімшенің технологиялық жоспары |  | 1 | А1 |

Әдебиеттер:

1.Автотранспорт кәсіпорындарын технологиялық жобалау. А.М.Достияров, А.Т.Төленов,  Б.Ж.Шойбеков. -Шымкент.: - М.Әуезов ат.ОҚМУ, 2002ж.-117б.

2. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортныхпредприятий и СТО: Учебник для вузов.- М.: Транспорт, 1985. -231б.

Тапсырма берілген күні ____________Жобаны қорғау күні  _______________

Жобаның жетекшісі_______________________________________

(аты-жөні, қолы)
Тапсырманы орындауға қабылдаған __________________________________

(күні, студент қолы)

Шойбеков Б.Ж., Үсіпбаев Ү.А.

«Автосервис және фирмалық қызмет көрсету» пәнінен

курстық жобаны орындауға

арналған әдістемелік нұсқаулар

Баспадан шығаруға қол қойылды _______2015 ж.

Қағаз форматы ________ 1/16

Баспахана қағазы. Офсетті баспа. Көлемі 2,0 б.б.

Таралымы ____ дана. Тапсырыс № ___

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеттің басылымы

М.Әуезов ат. ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент қ., Тәуке хан даңғ., 5.