Қазақстан РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ білім және ғылым министрлігі

м. Әуезов атындағы оңтүстік қазақстан мемлекеттік университеті

«Өнеркәсіптік, азаматтық және жол құрылысы» кафедрасы

Ерімбетов Б.Т., Сыздықов С.И.

«Ғимараттар мен имараттарды компьютерлік есептеу»

пәнінен есептік-сызба жұмыс

орындауға арналған

әдістемелік нұсқаулар

оқу түрі: күндізгі

Шымкент – 2016ж.

ӘОЖ 004.4'22

Құрастырушы:   т.ғ.к., доцент Ерімбетов Б.Т.,

аға оқутышы Сыздықов С.И.

«Ғимараттар мен имараттарды компьютерлік есептеу» пәнінен есептік-сызба жұмыс орындауға арналған 5В072900 – «Құрылыс» мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін әдістемелік нұсқау. Шымкент М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2016ж.  17  бет.

Әдістемелік нұсқау 5В072900 - Құрылыс мамандығының оқу бағдарламасына сәйкес жасалған. Әдістемелік нұсқауларда ғимараттар мен имараттарды жобалауда қазіргі заманға сай компьютерлік кешендерді қолдану қарастырылған.

Пікір жазғандар:  Чалабаев Б.М. – «ӨАжЖҚ» кафедрасының

профессоры, т.ғ.к.

Мамбеталиев А.С.. – ЖШС «А-Строй Проект»

директоры

«Өнеркәсіптік, азаматтық және жол құрылысы» кафедра мәжілісінде («26» 02 2016ж., хаттама №10 ) талқыланып, бекітілген.

«Құрылыс және көлік» факультетінің әдістемелік комиссиясында

(«_12__» ____01__2016ж., хаттама № __6__ )  талқыланып, бекітілген.

М. Әуезов атындағы ОҚМУ әдістемелік кеңесімен баспаға ұсынылған, (  «   »             2016ж., хаттама №         )

©  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Казақстан мемлекеттік университеті, 2016

Шығаруға жауапты:   Сыздықов С.И.

Мазмұны

| Кіріспе............................................................................................................................4 |  |
| --- | --- |
| 1. Есептік-сызба жұмыстарды студенттер өздігінен орындауға жалпы нұсқаулар.......................................................................................................................5 |  |
| 2. ЕСЖ. Болат элементтердің қималарың құрастыру........................................5 |  |
| 2.1 Болат конструкцияларды ЛИР-СТК жүйе бойынша жобалау….......................5 |  |
| 2.2 Қима қабылдау........................................................................................................7 3. Мысал 1.....................................................................................................................8 3.1Есеп мақсаты............................................................................................................8 3.2 ЛИР-СТК жүйесінде есепті шығару.....................................................................8 |  |
| Пайдаланылған әдебиеттер тізімі………………………………….........................................................................16 |  |

Кіріспе

Қарастырылып отырған әдістемелік нұсқаулар 5В072900 «Құрылыс» мамандығы студенттері оқу жоспары талаптарына  және «Ғимараттар мен имараттарды  жобалаудағы компьютерлік есептеу» пәні жоспары талаптарына сай орындалған.

«Ғимараттар мен имараттарды  жобалаудағы компьютерлік есептеу» пәні жоспары талаптарына сай 5В072900 «Құрылыс» мамандығы студенттері есептік-сызба жұмыстарды өздігінен орындаулары шарт.

«Құрылыс» мамандығы студенттері орындайтын есептік-сызба жұмыстары  тақырыптары осы мамандықтар бойынша  бітірген студенттерге жұмыс орнынымен қамтамасыз ететін ғимараттарды жобалау мекемелерінің қажеттіліктерін ескере отырып  құралған.

Есептік-сызба жұмыстары мына төмендегі  тақырыптар бойынша орындалады:

- Көпқабатты темірбетон қаңқалы ғимараттарды күшсалмақтардың негізгі үйлесуіне есептеу – 1 есептік-сызба жұмысы тақырыбы;

- Қабырғалары қыштан қаланған ғимараттың бойлық және көлденең бағыттағы қабырғаларына орналасқан тұтас темірбетон жабын плитасын есептеу – 2 есептік-сызба жұмысы тақырыбы;

- Арқалықсыз тікелей ұстындарға орныққан тұтас темірбетон жабын плитасын есептеу – 3 есептік-сызба жұмысы тақырыбы;

- Серпімді негізге орналасқан темірбетон төсеніш плитасын есептеу – 4 есептік-сызба жұмысы тақырыбы;

- Темірбетон қабырғаны есептеу – 5 есептік-сызба жұмысы тақырыбы;

- Көпқабатты темірбетон қаңқалы ғимараттардың кеңістік моделдерін  күшсалмақтардың ерекше үйлесуіне сейсмикалық әсерді ескере отырып есептеу – 6 есептік-сызба жұмысы тақырыбы.

«Ғимараттар мен имараттарды  жобалаудағы компьютерлік есептеу» пәні жоспарына сәйкес  барлық есептік-сызба жұмыстарды ЛИРА компьютерлік бағдарламасын қолдану арқылы орындау қарастырылған.

Қарастырылып отырған әдістемелік нұсқаулар  есептік-сызба жұмыстарды студенттер өз күшімен орындау үшін арналған.

Осы әдістемелік нұсқауларда есептік-сызба жұмыстарында қарастырылған есептерді шешу үшін ЛИРА бағдарламалы кешенінің мүмкіншілігін пайдалану қарастырылған.

ЛИРА бағдарламалы кешенінде әр түрлі мақсатта қолданылатын құрылыс нысандарын,  олардың жұмыстарын зерттеу және жобалау мәселелері қарастырылған.

Темірбетон конструкцияларын есептеу мысалдарын орындау барысында студенттер ЛИРА бағдарламалық кешенін қолдану негізгдерімен танысады. Есептік-сызба жұмыстары ЛИР-ВИЗОР және ЛИР-АРМ жүйелерінде орындалады.

ЛИР ВИЗОР жүйесінде студенттер ғимараттардың және олардың конструкцияларының есептік схемаларын құрастырады, конструкцияларды әсер ететін күшсалмақтармен жүктейді, конструкциялардың физико-механикалық көрсеткіштерін тағайындайды, күшсалмақтардың есептік үйлесу шарттарын құрастырады, есептеу нәтижесінде конструкциялар қималарындағы ішкі күштер мәндерін есептейді, ішкі күштер эпюраларын салады және есептеу нәтижелерін талдайды.

ЛИР АРМ жүйесінде темірбетон конструкцияларын бірінші және екінші шектік жағдай талаптарына сай есептейді және құрылыс норма талаптарына сай арматуралардың қажетті мөлшерін анықтайды, есептеу нәтижесі бойынша  сызықтық элементтердің сызбаларын орындайды.

- Есептік-сызба жұмыстарды студенттер өздігінен орындауға жалпы нұсқаулар

СӨЖ орындаудың  мақсаты:

5В072900 «Құрылыс» мамандығы студенттері «Ғимараттар мен имараттарды  жобалаудағы компьютерлік есептеу» пәні бойынша өз күштерімен қарастырылған тақырыптар бойынша есептік-сызба жұмыстарын орындайды.

Стдентердің есептік-сызба жұмыстарын өз күшімен орындауға арналған әдістемелік нұсқауларды қолданудағы мақсат - студенттер ғимараттарды жобалау жұмыстарын орындауда өздігінен біліктіліктерін арттыру, өздігінен ғимараттарды  компьтерлік бағдарламаларды пайдалану арқылы жобалау білімін алу.

Жалпы мәліметтер

«Ғимараттар мен имараттарды  жобалаудағы компьютерлік есептеу» пәні бойынша есептік-сызба жұмыстарын орындау үшін бастапқы мәліметтер студенттердің сынақ кітапшаларындағы нөмірдің ең соңғы екі цифрына сәйкес қабылданады.

- ЕСЖ.  Болат элементтердің қималарың құрастыру

2.1 Болат конструкцияларды ЛИР-СТК жүйе бойынша жобалау

ЛИР-СТК жүйесі СНиП П.23-81 және СНиП 2.01.07-85 бойынша болат элементтердің қималарың қабылдау және тексеруге арналған. Есеп бір және бірнеше есептік күштер үйлесіміне (РСУ), жүктемелер үйлесіміне (РСН), болмаса конструкцияның статикалық есебінен алыңған күштерге орындалады.

Келесі қималардың типтері қабылданады және тексеріледі:

- ортасынан сығылған және созылған ферма мен байланыс элементтері;

- көлденен иілген арқалықтар;

- иіліп сығылған ұстындар.

Қабылдау және тексеру екі режимде өткізу болады:

- толық  режимде пайдалунышы көрсетілген бәрі элементтер автоматты режимде есептелінеді;

- локальді  режимде пайдалунышы көпварианты жобалау өткізуге болады – қима өлшемдерін, болат маркасын, қатан қабырғалар орның т.б. өзгертіп.

Есеп нәтижесінде элемент қималардың өлшемдерін мен элементтердін көтеру қабілетің пайдалану коэффициенті (пайыз мөлшерімен) анықталады және СНиП П.23-91 бойынша тексеріледі.

ЛИР-СТК жүйесі  Windows-тін өз алдына қосымша болып табылады. Мәлімет алмасу ЛИР-ВИЗОР пайдалану ортасында  #00.*,.hvm, *.stc. файл арқылы өткізіледі

Жүйе асты Windows бұйрығымен шақыралады:

Пуск  Программы  Lira 9.0  ЛирСтк.

Рис.1. Болат конструкцияларды ЛИР-СТК жуйеде жобалаудағы жұмысшы терезе.

2.2 Қима қабылдау

Прокат элементерді кіші қимадан үлкен қималарға қарапайым теру жинақтау арқылы өткізіледі. Сонымен, тексеруге қамтамасыз етілген бірінші қима ен кіші болады.

Екі прокатты қимадан құрастырылған құысты ұстынның қимасы екі кезенде қабылданады. Бірінші кезенде бұтақтардың  h1 және h2  биіктерімен, соларға сәйкес ен кіші бұтақтардың қималар аудандары анықталады.

Екінші кезенде ұстын стерженнің қимасың әр-түрлі бұтақ биіктерін h1 және h2  теріп ен кіші қиманы анықтаймыз. Егерде,құысты ұстынның төрдың адымы берілмесе оны ұстын және бұтақтардың тен орнықтылық шартынан анықталады. Төрдың қималары әр уақытта анықталады.

Үш табақ беттен құрастырылған ұстынның коставр қимасы екі кезенде анықталады. Бірінші кезенде белдеулер қима аудандардың қатынасы есептеленеді (егер берілмесе) және «СНиП П.23-81. Болат конструкциялар  жобалау нұсқауы» бойнша қима қабылданады. Егер есеп нәтижелері қаңагатандырмаса минималды массасы бар қима алу үшін қиманың әртүрлі биіктері қарастырылады

Құрастырылған арқалық қимасың қабырғаның минималды қалындығы бойынша қабылданады. Дәнекерленген қоставр арқалықта тек қана көлденен қатан қабырғалар қарастырылған. Оларды қабылдауы иілгіштігіне сәйкес қабырға қалындығың тағайындайды:

Егер қатан қабырғалар болмаған кезде иілгіштігіне сәйкес қалындығың қабылдайды:

Бұл максималды қатан қабырғалармен күшейтпеген, жылжыйтын күштер жоқ кездегі қабырғаның шектік иілгіштігі.

Арқалық қабылдау барысында егер де қабырға жергілікті немесе басқа шарттарға қамтамасыз етпесе қалындығын үлкейту қажет. Сол үшін көлденен қабырғалардың адымың нақтай беру керек. Немесе қатан қабырғалар СНиП бойынша максималды арақашықта қойылады.

Есеп жалпы орнықтылық тексерумен бітеді. Егер де тексеру орындалмаса минималды салмақты қиманы әртүрлі габарит өлшемдерін, қалындығын қарастыру арқылы анықтайды. Қарастыру бірінші кезенде алыңған қима айналасында өткізіледі. Бірақ, иілу шартынан анықталған қиманы үлкейтпейді.

Жергілікті жүктемелерге есеп өткізілмейді.

Толық есеп

Бұл режимде келесі нәтижелерді алуға болады:

- Кез келген үлгі фрагментің нәтиже кестелерін;

- наглядное представление о работе сечений расчетной схемы.

Локальді есеп

Локальді есеп режимінде есептік үлгі бөлек элементер қималарың жобалауға болады ( элемент түріне байланысты: ақырғы, конструктивтік, унификациялық, унификация конструктивтік).

Алыңған нәтижелер бөлек файлды сақталады.

- Мысал 1

3.1 Есеп мақсаты

Мысалда есептік жүктемелердің үйлесімі (ЕЖҮ) және болат элементтердің қима қабылдау және тексеру көрсетілген.

Бұл жерде ЕСЖ 1-ге берілген мәліметтер қолданылған

Бұл мысалға берілгендері:

- материал – болат ВСт3кп2-1

- ригельдің қимасы – құрастырылған қоставр  белдеу - 200х4 мм және қабырға – 480х4мм;

- ұстыннның қимасы – құрастырылған екі швеллерден 10П ( планкалары бар).

Бастапқы мәліметтер ЕСЖ 1 берілген. Бұл жерде мысалдағы элементтерге жаңа қатандық тағайындаудан басталады.

3.2 ЛИР-СТК жүйесінде есепті шығару

| Кезеңдер мен орындалатын операциялар |  | Командалар |  |  | Операцияларды орындау үшін жасалатын қажетті қимылдар |  | Ұсыныстар мен түсіндірмелер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ригель элементтеріне есептік қималар саның беру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Көлденен элементтерді белгілеу |  | п.1.53 |  |  | Көлденен элементтерді белгілеу |  |  |  |  |  |
| 1.2.Есептік қималарды беру |  | п.1.105 |  |  | Сұхбаттасу терезе «Расчетные сечения» арқылы есептік қима саның беру N = 7. |  | Екінші шектік жағдай бойынша есептеу үшін кемінде 3 есептік қима болу керек |  |  |  |
| 2.Рама элементтеріне қатандық параметрлерді беру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.Қатандық типтерің қалыптастыру |  | п.1.107 |  |  | Сұхбаттасу терезе «Жесткости элементов» қатандық типтерің тізбесін қалыптастыру. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.Қима «Составной двутавр» типін таңдау |  |  |  |  | Добавить түймешесін басу қажет одан кейін қоставр қөрсетілген «База типовых сечений» «Составной двутавр» деген қиманы қабылдау керек. |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. «Составной двутавр» деген қиманың параметрлерін беру керек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1.Белдеу қима параметрлерін беру |  |  |  |  | Сұхбаттасу терезе «Стальное сечение»қима компонент тізбесінде , выделите строку «???, пояс» жолды белгілеп қима параметрлерін беру керек : -Сортамент – Прокат листовой горячекатаный толщиной 2.5…25 мм, -Профиль – 200x4. |  | Жол «???, пояс» «200 x 4, пояс».жолға аусады |  |  |  |
| 2.1.2.2. Қабырға қима параметрлерін беру |  |  |  |  | Сұхбаттасу терезе «Стальное сечение»қима компонент тізбесінде , выделите строку «???, пояс» жолды белгілеп қима параметрлерін беру керек : -Сортамент – Прокат листовой горячекатаный толщиной 2.5…25 мм, -Профиль – 480x4. Берілгендер мәліметтер еңгізуге растайте |  | Сұхбаттасу терезе «Жесткости элементов» қатандық тізбесінде «1.Составной двутавр - 200 x 4, пояс - 480 x 4, стенка» деген жол шығады |  |  |  |
| 2.1.3. «Два швеллера» қима қабылдау |  |  |  |  | Сұхбаттасу терезе «Жесткости элементов» арқылы «Два швеллера» (құысты қима) қима қабылдау. |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. «Два швеллера» қима параметрлерін беру |  |  |  |  | Сұхбаттасу терезе «Стальное сечение» арқылы қима компонент тізбесінде «???, ветвь» жол қабылдап қима параметрлерін беру: -Сортамент – Швеллер с параллельными гранями полок, -Профиль – 10П. Одан кейін Стыковка түймешесін басып түйістерме параметрлерін беру: Y = Y1 = 0 см, Z = Z1 = 50 см. |  |  |  |  |  |
| 2.2.Рама элементтеріне қатандық тағайындау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.«1.Составной двутавр» ағымды қатандық типін тағайындау |  |  |  |  | Сұхбаттасу терезе «Жесткости элементов» арқылы тізімнен керекті қатандық белгілеп Установить как текущий тип түймешесін басу қажет |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.Көлденен элементтерді белгілеу |  | п.1.53 |  |  | Көлденен элементтерді белгілеу |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.Белгіленген элементтерге ағымды қатандық типін |  |  |  |  | Сұхбаттасу терезе «Жесткости элементов» Назначить түймешесін басу қажет |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. «2.Два швеллера» ағымды қатандық типін тағайындау |  |  |  |  | Керекті қатандық белгілеп Установить как текущий тип. түймешесін басу қажет |  |  |  |  |  |
| 2.2.5.Тік элементтерді белгілеу |  | п.1.52 |  |  | Тік элементтерді белгілеу. |  |  |  |  |  |
| 2.2.6. Белгіленген элементтерге ағымды қатандық типін |  |  |  |  | Сұхбаттасу терезе «Жесткости элементов» Назначить түймешесін басу қажет |  |  |  |  |  |
| Мысалды есепке жіберу және нәтижелері көру (ЕСЖ 1-дегідей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Есепті жүктеме үйлесімдерді (ЕЖҮ) есептеу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Сұхбаттасу терезе «Расчетные сочетания нагрузок» шақыру |  | п.1.189 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.Жүктеме түрлерін беру |  |  |  |  | Сұхбаттасу терезе «Расчетные сочетания нагрузок» арқылы жүктеме түрлер тізбесінде жүктеме түрін екі рет түймешесін басып жүктеме түрін тағайыдаңыз: -бірінші жүктеме үшін – Постоянная(П); -екінші – Длительная(Д); -үшінші, төртінші – Кратковременная(К). |  |  |  |  |  |
| 3.3.Бір-бірің шығаратың топты үйымдастыру (жел жүктемелер) |  |  |  |  | Бір-бірің шығаратың ұйяларда ұшінші және төртінші жүктімелердің карсы топтың номері 1деп беріңіз. |  |  |  |  |  |
| 3.4.Үйлесімдерді беру |  |  |  |  | Коэффициент 2 основное түймешесін басып енгізіңіз |  | Қолданған формулаға сәйкес кестеде 2 бағана коэффициенттер шығады |  |  |  |
| 3.5.ЕЖҮ есептеу |  |  |  |  | Расчет түймешесін басыңыз |  |  |  |  |  |
| 4.Металл конструкциялар жүйе асты қосу |  |  |  |  |  | ЛИР-СТК жүйе асты Windows бұйрықмен шақыру: Пуск Программы Lira 9.0 ЛирСтк. |  |  |  |
| 5.Есептік үлгінің импорты |  | п.4.12 |  |  | ЛИР-МЕ Сұхбаттасу терезеде «Введите имя импортируемого файла» файл «пример4#00.пример4» белгілеңіз Открыть..түймешесін басу қажет |  | Файл «пример4#00 мысал4. |  |  |
| 6.Қосымша сипаттамаларды беру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. «Составной двутавр» қима үшінқосымша сипаттамалар |  | п.4.47 |  |  | Сұхбаттасу терезе «Жесткости элементов» «1.Составной двутавр» жол бойынша түймешесін басу қажет және Изменить. түймешесін басу қажет |  |  |  |  |
| 6.1.1.Болат маркасың беру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1.1.Арқалық қимасына болат маркасың беру |  |  |  |  | Сұхбаттасу терезе «Стальное сечение» арқылы «Состав», түймешесін басып «1.Составной двутавр» одан кейін болат маркасың беру керек– как у пояса. |  |  |  |  |
| 6.1.1.2.Белдеуге болат маркасың беру |  |  |  |  | «200x4, пояс» жолға түймешесін басып – ВСт3кп2-1.- болат маркасың беру керек |  |  |  |  |
| 6.1.1.3. Қабырғаға болат маркасың беру |  |  |  |  | «480x4, стенка» жолға түймешесін басып және – ВСт3кп2-1.- болат маркасың беру керек |  |  |  |  |
| 6.1.2.Арқалық қималарына қосымша сипаттамалар |  |  |  |  | «Дополнительные характеристики» түймешесін басып «Балка» түймешісін белгілеп басқа сипаттамаларды беріңіз: - «Использовать коэффициенты к длине конструктивного элемента для Lef» пункті белгілеңіз; - коэффициент Lef = 0.25 «Балка с одной осью симметрии» пункті белгілеңіз |  |  |  |  |
| 6.2. «2.Два швеллера» қима үшін қосымша қималар сипаттамаларың беру |  |  |  |  | Сұхбаттасу терезе «Жесткости элементов» түймешесін басып қатандық тізбесінде «2.Два швеллера» жолда Изменить. туймешісін басу керек |  |  |  |  |
| 6.2.1.Болат маркасың беру |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.1.Ұстың қимасына болат маркасың беру |  |  |  |  |  | Сұхбаттасу терезе «Стальное сечение» по строке «2.Два швеллера» түймешесін басу қажет және болат маокасың – как у ветви. Беру керек |  |  |  |  |
| 6.2.1.2.Бұтақ үшін болат маркасың беру |  |  |  |  | «10П, ветвь» жолдың түймешесін басу қажет және – ВСт3кп2-1. болат маркасың беру керек |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.З Ұстың қимасына қосымша сипаттамаларды беру |  |  |  |  | «Дополнительные характеристики» түймешесін басып, и отметьте радио-кнопку Колонна, түймешісін белгілеп басқа сипаттамаларың беру- «Использовать коэффициенты к геометрической длине конструктивного элемента» түймешесін басып: -есептік ұзындық коэффициентерді беріңіз- ұстыңның– - ось Z1 = 1 бойынша; - ось Y1 = 1 бойынша; бұтақтар – - төменгі = 1; -біріктіру төры – планкаларды көрсету; -төр адымы = 1 м. |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.ЗПланкаларға сипаттмаларды беру |  |  |  |  | «Состав» түймешісін «???, планка» жол көрсетіп, кейін : -Сортамент – Прокат листовой горячекатанный толщиной 2.5…25мм, сипаттмаларың беру -Профиль – 200x4; -Сталь – ВСт3кп2-1. Берілген қосымша сипаттмаларды расстаңыз |  |  |  |  |  |
| 7.Қосымша сипаттмаларды тағайындау |  |  |  |  | Бір қатандық типін ағымды болып тағайындаңыз, сонымен сұхбаттасу терезені жабыңыз. |  | Қосымша сипаттмаларың тағайындауы авоматты түрінде өтеді. |  |  |  |
| 8.Конструктивті элементтерді тағайындау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.Элемент номерлері экранға шығару |  | п.4.66, 4.66.1, 4.66.1.1 |  |  | «Показать» сұхбаттасу терезеде «Элементы» түймешісі басып. Номера элементов бұйрығың қабылдап Применить.түймешісін басу керек |  |  |  |  |  |
| 8.2. элемент № 9 и 10 белгілеу |  | п.4.34 |  |  | № 9 и 10 элементтерді белгілеу. |  |  |  |  |  |
| 8.3.КБ1 конструктивтік элементті құрастыру |  | п.4.48 |  |  |  |  | Ақырлы элементтер қосылып конструктивтік элементке айналады, бір тұтас болып |  |  |  |
| 8.4. № 7 және 8 элементерді белгілеу |  | № 7 и 8 элементтерді белгілеңіз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5.КБ2 конструктивтік элементті құрастыру |  | п.4.48 |  |  |  |  | Бірдей қималармен элементтер конструктивтік элементке кіреді. |  |  |  |
| 8.6. № 1 және 2 элементерді белгілеу |  | № 1 и 2. Элементтерді белгілеу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7. КК3конструктивтік элементтерді құрастыру |  | п.4.48 |  |  |  |  | Конструктивтік элементке кіретін элементтердің арасында ұзіліс болмау керек, қатандықтары бірдей болу. |  |  |  |
| 8.8. № 5 және 6 элементерді белгілеу |  | № 5 и 6 элементтерді белгілеу. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9. КК4 конструктивтік элементті құрастыру |  | п.4.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Элементтерде ажрату түйіндерді тағайындау |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.Үлгінің көлденен элементтерін |  |  |  |  | Көлдннен элеменнтерді белгілеу. |  |  |  |  |  |
| 9.2.Ажрату тағайындау |  | п.4.54 |  |  | «Раскрепление стержней» сұхбаттасу терезесінде ажрату бағытың беріңіз – Y1, Z1. «В каждом узле каждого конечного элемента» түймешісін басып расстаңыз |  | Элементтің иілуі ажратың шеттері сызық арқылы анықталады. |  |  |  |
| 10.Тағайындаған қималардв тексеру |  | п.4.56 |  |  | «Таблицы результатов» сұхбаттасу терезесінде нәтижелер текст кесте форматың қабылдап «Проверка всех элементов по РСН» жолың қабылдап Создать. түймешісін басу керек |  | Также есть возможность задать таблицы результатов в Және HTML-форматта және Excel-форматта нәтиже кестелерін беруге мұмкіншілік бар. |  |  |  |
| 11.Рама қималарың қабылдау |  | п.4.56 |  |  | «Таблицы результатов» сұхбатасу терезесінде «Подбор встех элементов по РСН» жолың басып және Создать. Түймешісін басу керек |  | Так как по результатам проверки не для всех сечений удовлетворяются расчетные проверки – следует произвести подбор сечений. |  |  |  |

- Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

- Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций. ЛИРА версия 9.0. Руководство пользователя. Книга 1. Основные теоретические и расчетные положения. Некоторые рекомендации. НИИАСС, Киев, 2002.  147с.

- Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций. ЛИРА версия 9.0. Руководство пользователя. Книга 2. Путеводитель. НИИАСС, Киев 2002, 190с.

- Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций. ЛИРА версия 9.0. Руководство пользователя. Книга 3. Примеры расчета и проектирования. НИИАСС, 99с.

- СНиП II-7-81*.Строительство в сейсмических районах.- М.: Стройиздат, 2003-48с.

- СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. М.: Стройиздат, 1984.-90с.

- СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.- М.: Стройиздат, 2003.-36с.

- Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84). М., ЦИТП, 1986, 194с.

- Байков В.Н., Сигалов Э.Е. «Железобетонные конструкции»: общ.курс учебник для вузов. 5-е издание. Перераб. и доп.

- –М.: Стройиздат. 1991-767с.: ИЛ.

- СНиП РК 2.03.30-2006 «Строительство в сейсмических районах». А.: РГП КазНИИСА. 2003.-50с.

- С.В. Поляков. Сейсмостойкие конструкции зданий. Издание второе. Уч.пособие для студентов строительных специальностей. М.1983.