Ф.7.03-03

Тасполтаева Айбала Рысбекқызы

Ешімбетова Балжан Төребекқызы

Ешаева Эльмира Бақтыбайқызы

«Нанбөлішке және кондитер өндірісінің шикізаттарын тиімді пайдалану»

пәнінен  зертханалық жұмысқа  арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК   НҰСҚАУ

Шымкент – 2016ж

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.О. ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТIК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТIК УНИВЕРСИТЕТI

«ТОҚЫМА ЖӘНЕ ТАҒАМ ИНЖЕНЕРИЯСЫ» ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ

«ТАҒАМ ИНЖЕНЕРИЯСЫ ЖӘНЕ АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ» кафедрасы

Тасполтаева Айбала Рысбекқызы

Ешімбетова Балжан Төребекқызы

Ешаева Эльмира Бақтыбайқызы

5В072800- «Өңдеу өндірістерінің технологиясы» мамандығы     «Нанбөлішке және кондитер өндірісінің шикізаттарын тиімді пайдалану»

пәнінен  зертханалық жұмыстарды орындауға  арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК   НҰСҚАУ

Оқу түрі: күндізгі

Шымкент 2016ж.

ОӘЖ     664.65

ББК      36.81

Құрастырған: Тасполтаева А.Р., Ешімбетова Б.Т., Ешаева Э.Б.

«Нанбөлішке және кондитер өндірісінің шикізаттарын тиімді пайдалану» пәнінен зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау.

Әдістемелік нұсқау 5В072800-«Өңдеу өндірістерінің технологиясы» мамандығының студенттеріне арналған.

Пікір жазғандар: т.ғ.к.,  доцент  Көбжасарова З.И.

«Тағам инженериясы және азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі» кафедрасының мәжілісінде талқыланып бекітілген

Хаттама  №_7_    «__28__ »   ___12___2015ж

«Тоқыма және тағам инженериясы» жоғары мектебінің әдістемелік комитетінде талқыланып, бекітілген.

Хаттама №_6_    «_14___ »   ____01__2016ж

М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің әдістемелік Кеңесінің шешімен баспаға ұсынылды.

Хаттама №____    «_______ »   _________2016ж

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2016ж.

Мазмұны

Кіріспе..................................................................................................................5

№1 Зертханалық жұмыс. Помадалы конфеттерді дайындау, олардың

сапасын бағалау ...........................................................................................6

№2 Зертханалық жұмыс. Қызылша шырынын қосып бидай ұнынан нанбөлішке өнімдерін дайындау......................................................................9

№3 Зертханалық жұмыс. Сәбізден цукат алу................................................10

№4 Зертханалық жұмыс. Жеміс-жидек қосылған карамель дайындау........11

№5 Зертханалық жұмыс. Алма ұнтағын қолданып нанбөлішке өнімдерін дайындау...................................................................................................18

№6  Зертханалық жұмыс. Жеміс қосылған мармеладты дайындау.............19

№7 Зертханалық жұмыс. Ашытқы препаратындағы В1 және В2 дәрумендерін анықтау......................................................................................24

№8 Зертханалық жұмыс. Күріш ұнының қасиетінің анықтамасы...............27

№9 Зертханалық жұмыс. Шарап ашытқыларындағы азотты заттарды анықтау.............................................................................................................28

№10 Зертханалық жұмыс. Асқабақ қосылған кондитер өнімін дайындау..30

Лабораториялық жұмыс №1

Жұмыстың тақырыбы: Помадалы конфеттерді дайындау, олардың сапасын бағалау

Жұмыстың мақсаты: Помадалы конфеттерді дайындау, олардың сапасын бағалау

Қантты негізде әзірленген кондитер өнімдерін конфеттер деп атайды. Олардың карамельдерден өзгешелігі жұмсақ консистенцияға ие болуында. Өте кең тараған конфет сорттарына помадалы корпусы бар конфеттер жатады. Помадалы-дәмді және ароматты заттар қосылған помаданы (әбден қайнатылған қантты-сірнелі шырын) көрсетеді. Помадалар: қарапайым (Шабдалы ароматты, Цитрон); сүтті – судың орнына сүт болады (Гуси-Лебеди, Степные); крем-брюле – судың орнына ерітілген сүт болады (Мокко, Осенние).

2-сурет. «Викклер және Дюниебир» сызбанұсқасындағы помадалы жылтыратылған конфет өндірісінің тәсімі.

1 – рецептуралы қоспа үшін шапақ-таразы; 2-5 – сірнелер, су, қоюланған сүт, пюре үшін сәйкес бактар; 6 – қантты-шекер үшін шапақ; 7 – сүт үшін шапақ-таразы; 8 – қайнату қондырғысы; 9 – буферлі сиымдылықтар; 10 – помада бұлғайтын қондырғы; 11 – помада үшін сиымдылықтар; 12 – дәмдік, ароматты және бояғыш заттар үшін сиымдылықтар; 13 – насос-дозатор; 14 – статикалық араластырғыш; 15 – қайнату үшін сиымдылықтар; 16 – салқындату камерасы; 17 – құятын екі басты машина; 18 – жылтырататын қондырғы; 19 – салқындататын шкаф; 20 – конфеттерді қораптау және орауға арналған комплексті қондырғы.

Помадалы конфетті массалар

Помадалы конфетті масса – дәмдік және ароматтаушы заттар қосылған помаданы көрсетеді. Помаданың құрамына кіретін негізгі шикізат және өңдеу тәсіміне байланысты қарапайым, сүтті, крем-брюлелі болады. Қарапайым помаданың құрамдас бөлігіне қант, сірне және су кіреді. Сүтті помадаға судың орнына сүт қосады, ал керм-брюле құрамына үгітілген сүт кіреді. Помадада сүт екі фазада – сұйық және қатты күйінде болады. Сұйық фаза сулы-сірнелі немесе сүтті-сірнелі еріткіштегі байытылған қантты ерітіндіні, ол қатты ұсақкристалды қантты көрсетеді. Помадалы конфет массасының дәмі тек помадаға қосылатын қосымшаларға ғана емес, сондай-ақ қатты фазадағы кристалдардың өлшемдеріне де негізделген. Өнімнің қалыптану тәсімін анықтайтын помадалар аққыштығы (тұрақсыздығы) қатты және сұйық фазалардың қатынасына байланысты. Қантқа спецификалық кристаллизация жүргізу нәтижесінде помада алынады.

Помада өндірісінің технологиялық процесіне және помада массасының сапасына әсер ететін факторларға жататындар:

- помада массасының ылғалдылығы;

- помададағы сұйық және қатты фазалар қатынасы;

- помададағы қатты кристалдардың мөлшері;

- ондағы құралатын редуцирленген заттардың мөлшері.

Помадалы конфеттің рецептуралық есебі

10-кесте.

Қантты помаданың рецептурасы

| Шикізат | ҚЗ,% | Шикізатшығыны |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 тонна помады, кг |  | тиеуге, г |  |
|  |  | натурада | ҚЗ-да | натурада | ҚЗ-да |
| Қант-шекері | 99,85 | 835,99 | 835,73 | 200 | Есептеу |
| Сірне | 78,00 | 104,63 | 81,61 | Есептеу |  |
| Барлығы | - | 941,62 | 917,34 |  |  |
| Шығыс | 91,00 | 1000,00 | 910,00 |  |  |

Помаданы дайындау

Рецептураға сәйкес помада жасаймыз:

Қант – 200г

Сірне – 20г

Су – 50мл

Жұмыс істеу әдісі: Алюминий чашкадағы суды қыздыру арқылы қантты құмшекерді ерітеді. Араластыру кезінде қантты құмшекердің еруі бойынша сірне қосады. Помадалы шырынды 110-115°С температураға дейін әбден қайнатады. Тез салқындату үшін шырыны бар чашканы суық суға батыруға кеңес беріледі. Салқындатылған шырынды бұлғау машинасына ауыстырып, помаданы бұлғау жасалады. Бұлғау процессі ақ ұсақ кристалды қоспа алынғанға дейін жүргізіледі.

Дайындалған помаданың шамамен үшінші бөлімін сапасын анықтау үшін қалдырады, қалған помаданы 65-70°С температураға дейін қыздырады да, арнайы ворнканың немесе қолдың көмегімен крахмалды ұяшықтарға помаданы құя отырып конфетті корпустарды қалыптайды.

Құю тәсілі: ағаш кемешелерді крахмалмен толтырады. Сосын крахмалдың бетін сызғыштың көмегімен тегістейді. Ұяшықтарды штамптауды арнайы штамппен жасайды. Ұяшықтар қатары арасындағы ара қашықтықтың 6-8см болуы тиіс. Ішкі тесілген жері бар кесілген бөлігіне цилиндрді бекітеді. Цилиндрдің тесігіне таяқшаға бекітілген тығын орнатылған. Құю сәтінде ұяшықтар үстінде воронканы сол қолмен ұстайды да, оң қолмен таяқшаны көтереді. Ұяшықтар шетіне дейін шырынға толғанда, таяқшаны түсіреді, сол арқылы цилиндрдің тесігін жабады. Бұл операцияны барлық ұяшықтар крахмалға толғанға дейін орындайды. Помада құйылған кемешелерді 20°С температура кезінде 1сағатқа термостатқа қояды. Дайын помадалы конфеттердің корпусын сапасының органолептикалық және физико-химиялық бағалауға ұшыратады.

Сұйық фазаны анықтау

Таза, жуылған және құрғақ металды цилиндрге түтікше түрінде бүктеліп, цилиндрдің қабырғасына жанасатындай етіп фильтрлі төсемді жайғастырады. Төсемнен жасалған түтікшенің ішіне фильтр қағазының парағын қояды. Цилиндрді зерттелетін массамен (помадамен) толтырады да, фильтр қағазының аяғы жағын берік етіп ішке қарай бүгеді және поршеньге қояды. Престеуді 75-80 атмосфералық қысым шекарасында зертханадағы гидравликалық престе жүргізеді. Престеу кезінде сұйық фаза ткань арқылы езіледі де, оны кішкентай шыны стаканға жинайды. Көрсетілген тәсілмен  сұйық фазаның тек бөлігі ғана бөлінеді де, есеппен есептеледі (сұйық фазадағы және барлық помададағы ылғалдылық мөлшері бойынша). Сұйық фазаның мөлшерін %-бен келесі формула бойынша есептейміз:

Р * 100

Х = ---------------, %

g

мұндағы: Х – сұйық фаза мөлшері, %;

Р – помададағы ылғал, %;

g – помаданың сұық фазасындағы ылғал, %.

Глаголева торы бойынша кристалдардың көлемін анықтау

Глаголева торы өз кезегінде квадраттарға бөлінетін, концентрлес төрт шеңберден тұратын шыныға түсірілген торды көрсетеді. Әр шеңбердегі квадраттың өлшемі әртүрлі және үлкен шеңберден кішісіне ауысқанда барынша азаяды. Әртүрлі шеңберлерде квадраттардың жақтары келесідей:

1 тордың 1 шеңберінде – 40микрон

1 тордың 2 шеңберінде – 20микрон

1 тордың 3 шеңберінде – 8 микрон

1 тордың 4 шеңберінде – 4микрон

Бұл торды пайдаланған кезде препаратты бір полядан екіншісін жүйелі түрде көруге болатындай етіп жылжытады. Әр жетерліктей жердегі өте ірі диаметрі кристалдарды кіші шеңбердің көмегімен есептелінеді және т.б.

Есептеу кезінде көрінетін бөлшектердің ауданын, өздері жобаланатын шеңберлердің квадраттық ауданымен салыстырады. Әр шеңберге сәйкесінше квадраттың ауданына тең немесе үлкен ауданды бөлшектер есептелініп жіберіледі. Қалған кристалдар есептелінбейді.

Кристалдардың көлемін анықтаудың тәсілдері

Заттық шыныға помаданың азғана кесегімен араластырылған сұйық фазасының тамшысын жағады және жұқа қабат алғанша жамылғы шынымен жаба тұрады. Есептеуге тиісті жалпы кристалдардың санын 100%-ға есептейді. Қалған кристалдар фракциясының санын да %-бен көсетеді.

Органолептикалық бағалау

Дәмі және иісі            берілген конфет аты үшін бейім, анық көрсетілген;

Формасы                      конфет деформациясына жол берілмейді;

Сырт түрі                    глазирленбеген конфеттердің беті жабысқақ емес құрғақ болуы керек; глазирленбеген помадалы конфеттер бетінде жарық дағы түрінде қанттың іріленген жиналған кристалдары болуы керек. Помада құрылымы ұсақ кристалды.

Жазба формасы

| Атауы | Көрсеткіштер |
| --- | --- |
| Режим мінездемесі: Шырынды қайнату темперетурасы, °С |  |
| Шырынды салқындату температурасы, °С |  |
| Бұлғау уақыты, мин |  |
| Сапалық көрсеткіштер: Помада ылғалдылығы, % |  |
| Редуцирлі заттардың мөлшері, % |  |
| Қатты және сұйық фазалардың қатынасы, % |  |
| Қатты фазадағы кристалдардың көлемі, мк |  |
| Помаданың шығуы, г |  |

Өзін-өзі тексеруге арналған бақылау сұрақтары

- Помаданың физико-химиялық мінездемесі қандай?

- Помаданың және помадалы корпусты конфеттердің сапасының физико-химиялық көрсеткіштерін, помадалы конфет және жартылай фабрикаттардың сапаларының органолептикалық көрсеткіштерін атаңыз?

- Помаданың сапасына қандай факторлар әсер етеді?

- Помаданың қатты фазасындағы (кристалдардың размерін (өлшемін) қандай факторларға байланысты?

- Помаданың консистенциясы қандай факторларға байланысты?

Лабораториялық жұмыс №2

Жұмыстың тақырыбы: Қызылша шырынын қосып бидай ұнынан нанбөлішке өнімдерін дайындау

Жұмыстың мақсаты: Қызылша шырынын қосып бидай ұнынан нанбөлішке өнімдерін дайындау

Дән ұнынан жасалған нан.Дән ұнынан жасалған нан бидай ұнының жоғары сортынан және ұсақталған дәннен дайындалады. Форма продолговато-овальная с заостренными концами по 0,2 кг. Дән ұнынан жасалған нан рецептурасы 14 кестеде көрсетілген.

Кесте 1

Дән ұнынан жасалған нан рецептурасы (100кг)

| Шикізат | Шикізат шығыны |
| --- | --- |
| Жоғырғы сортты бидай ұны | 40 |
| Майдаланған бидай дәні | 60 |
| Пресстелген ашытқы | 2,0 |
| Тұз | 0,75 |
| Тмин | 0,1 |
| Жағуға арналған жұмыртқа, дана, (кг) | 20 (0,8) |
| Барлық шикізат | 103,65 |

Дайындау технологиясы

Қамыр жөке (опара) әдіспен дайындалады. 1/2 бөлігі ұсақталған дән, тмин, 2-3 кг ұнды ыстық суда қайнатады, мұқият араластырады және бұқтыруға 2-2,5 сағатқа қалдырады. Сосын қоспаға ашытқы, ұнның бір бөлігін қосып, тағы да араластырады және ашытуға 2-3 сағатқа қалдырады.

Опарлы ашытылған қамырға қалған дәннің бір бөлігін, ұн, тұзды қосады және барлығын мұқият араластырады. Қамырды 1-1,5 сағатқа ашытады. Қамырдың қышқылдылығы 3°Н. Дайын қамырды қайнауға ыңғайлы болатындай етіп, массасын теңдей етіп, бөлшектерге бөліп, домалақтап, батон тәрізді форма келтіріп, ыдысқа салып, біраз уақытқа қалдырып, 220-230˚С-та 15-20 минут пісіреді.

"Аленка " бөлішкесін бидай ұнымен және қызылша шырынын қосып дайындау

Бөлішкені пісіру үшін балғын қызылша шырынын қосады. Оның құрамында 12 % қант, көп мөлшерде 50 мг % натрий, 5 мг 5 кальций, 20 мг % калий, пектинді және басқа заттар. "Аленка" бөлішкесінің рецептурасы 16 кестеде көрсетілген.

Кесте 2

"Аленка" бөлішке рецептурасы

| Шикізат | Шикізат шығыны |
| --- | --- |
| Жоғарғы сортты бидай ұны | 100 |
| Қант | 10 |
| Маргарин | 5 |
| Пресстелген ашытқы | 2,6 |
| Тұз | 1 |
| Жұмыртқа, дана | 4 |
| Қызылша шырыны | 5 |
| Су | Есептеу бойынша |

Қамыр дайындау технологиясын опарсыз әдіспен дайындайды. Ашу уақыты 2-2,5 сағат. Ашытылған қамырды массасы 115 г етіп бөлшектерге бөледі.  Сосын өнімді домалақтап, шетін жапырақ тәрізді етіп пышақпен кеседі. Өнімнің ортасын кеседі. Өнімнің тұру уақыты 5-30 минут. Пісіру алдында өнімге меланж жағып және қант ұнтағын себеді. Пісіру +220˚С температурада 15 минут аралығында жүреді.

Лабораториялық жұмыс №3

Жұмыстың тақырыбы: Сәбізден цукат алу

Жұмыстың мақсаты: Цукаттың жаңа түрлерін қолдану.

Жұмыстың орындалу барысы:

- Инвертті шырынды дайындау.

1. 12,5 мл суды қыздыру барысында, табақшада 50г қантты ерітеміз. Ерітіндіні пеште дайын болғанша, біркелкі массаға дейін ұстаймыз. Қантты шырынды алғанннан 4-5мл сүт қышқылын қолдана отырып, қышқылға құямыз. 90ºС – ға дейін қыздырамыз.

Кейін шырынды 65ºС температураға дейін тез салқындату керек. Нейтрализациялау үшін соданы қосу керек. Нейтрализация реакциясын анықтау үшін мөлшері 90% құрау керек.

2. Сәбізден цукатты дайындау.

Сәбізді алып, тазалап, оны орта бөліктерге бөліп қоямыз. Кейін осы массаны  ыдыстағы суға салып,  қайнатамыз . Бұл сәбіздің толық дайын балғанына дейін жалғасады.

Бұдан кейін сәбіздің піскен бөліктерін електеп өткізіп,  кептіреміз. Кейін ыдысқа сәбіздің бөліктерін салып, қант шырынын құямыз да 3-5 минут қайнатамыз.

Бұдан кейін дайын болған сәбіз цукаттарын кептіріп, дәмін көреміз.

Бақылау   сұрақтары.

1. Цукат деген не?

2. Цукаттың түрлері?

3. Сәбізден алынған цукаттың параметрлері?

Лабораториялық жұмыс №4

Жұмыстың тақырыбы: Жеміс-жидек қосылған карамель дайындау

Карамель – қант немесе оны алмастырғыштарға негізделіп өндірілген кондитерлік өнім. Олар қатты консистенциясымен ерекшеленеді, негізінен қантты ерітіндінің крахмал сірнесімен (патока) немесе 96-99% дейінгі құрғақ заттарды құрайтын инвертті шырынмен толығымен қайнату жолымен алынатын карамель массасынан тұрды.

Рецептурасына байланысты карамельді мұзды және салмалы (бір немесе екі салмалы, салмамен) деп бөлуге болады. Мұзды карамельді жартылай фабрикат болып табылатын карамельдің бір массасынан әзірлейді. Мұзды карамельдің әртүрлі формасы және өлшемі болуы мүмкін: қайрақ түрінде - («Театральная», «Дюшес», «Барбарис», және т.б.), ұсақ даналы карамель – монпансье, таблетка түріндегі карамелб, пішінді карамель.

Салмалы карамельге – карамель массасынан басқа екінші жартылай фабрикат – салма кіреді. Оның мөлшері карамель массасына шаққанда 17-33% құрайды.

Карамель массасын өңдеу тәсіміне байланысты, карамельді созылмаған мөлдір қабықты немесе созылған мөлдір емес қабықты деп бөледі. Қабықтың бетінде сызықтар, жолақтар болуы мүмкін.

Түрлі ассортименттегі карамельдерден басқа, дәрумендендірілген және де емдік карамельдер бар.

Салма түріне байланысты карамельдер, жеміс-жидекті, помадалы, ликерлі, балды, марципанды, жаңғақты, шоколадты-жаңғақты, майлы-қантты, бұлғанған салмалы, кремді-бұлғанған және желеі салмалы, сондай-ақ дәнді, бұршақты және майлы дәнді салмалы карамель болып бөлінеді. Салмалы карамельдің карамельді қабығы мөлдір немесе мөлдір емес болуы мүмкін.

Сырқы безендіру мен бетін қорғау тәсіліне байланысты карамельдер, оралған және ашық болып бөлінеді. Ашық карамель бетін өңдеуге байланысты жылтырақты, дражжеленген, себілген (қант-құмшекерімен, қантты ұнтақпен, какао-ұнтақ қоспасымен, ұсақталған жаңғақпен, кунжут дәнімен себіледі) болады.

Карамель массасын алудың технологиялық процесінің мәні қанттың қантты кристалды күйден аморфты күйге айналуына негізделген.

Карамельді өндіру технологиясы

Карамельді өндіру технологиясының сызбанұсқасы келесідей негізгі кезеңдерден тұрады:

- Қантты-сірнелі шырынды дайындау.

- Карамель массасын алу.

- Карамель массасын өңдеу (салқындату, қышқылдау, иістендіру, шылау және карамель массасын созу).

- Салманы дайындау.

- Карамельді қалыптау.

- Карамельді салқындату.

- Карамельдерді орау немесе оның бетін қорғанысты өңдеу (себу, жылтырату, шоколад глазурымен глазирлеу).

- Өлшеп салу және карамельді қораптау.

Антикристализатор ретінде 30-40% заттардан тұратын төмен қантты карамельді сірнені және инвертті шырынды қолданады. Дайын өнімнің сапасын және карамель өндірісінің технологиялық процессін дұрыс жүргізуді анықтайтын ең қажетті көрсеткіштеріне редуцирленген қанттардың (заттардың) саны, ылғалдылық жатады.

Берілген тақырып бойынша орындалатын жұмыстың мақсаты – дағдының (навыки) пайда болуы және карамель шырынының, карамель массасы және әртүрлі антикристализаторларды қолдану арқылы карамель өңдеу технологиясы облысында білімді тереңдету; физико-химиялық және органолептикалық көрсеткіштері бойынша дайын өнімнің сапасын бағалау болып табылады.

1-сурет. Жеміс-жидекті салмасы бар карамель өндірісінің машина-аппараттық сызбанұсқасы.

1 – алма пюресі бар бөшке; 2 – шестеренді насос (сорғыш); 3 – араластырғышы бар универсалды танк; 4 – шпаритель; 5, 13 – аралық ыдыстар; 6 – жинағыш; 7 – үгіту машинасы; 8 – қантты шырынға және сірнеге арналған көлемді дозаторлар; 9 – үздіксіз қозғалысты араластырғыш; 10 – сорғыш-дозатор; 11 – жылан тәрізді пісіру аппараты; 12 – бу бөлгіш; 14 – қышқылға арналған көлемді дозатор; 15 – эссенцияға арналған көлемді дозатор; 16 – темперирлеуші машина; 17 – қантты-құмшекерді сепкіш; 18 – шөмішті нория; 19 – аралық бункер; 20 – ленталы дозатор; 21 – қантты-құмшекерді беруге арналған шнек; 22 – үздіксіз қозғалысты араластырғыш; 23 – сірненің көлемді дозаторы; 24 – инвертті шырынның көлемді дозаторы; 25 – судың көлемді дозаторы; 26 – стакан тәрізді сүзгі (фильтр); 27 – шырынға арналған жинағыш; 28 – аралық жинағыш; 29 – поршенді сулы-ауалы сорғыш; 30 – жылан тәрізді пісіретін вакуум-аппарат (қыру бөлігі); 31 -  жылан тәрізді пісіретін вакуум-аппарат (булану бөлігі); 32 – карамель массасын тиеу механизмі; 33 – салқындату машинасы; 34 – тағамдық қышқыл және эссенцияға арналған көлемді дозатор; 35 – тағамдық бояғышқа арналған көлемді дозатор; 36 – үздіксіз қозғалысты созу машинасы; 37 – салматолтырғыш; 40 – карамельді штамптаушы машина; 41 – тар транспортер; 42 – қоректендіруші вибролоток; 43 – салқындату аппараты; 44 – бұрып жіберуші вибролоток; 45 – жалғастырушы транспортер; 46 – орауға арналған машина.

Қантты-сірнелі (карамельді) шырын дайындау

Мұзды карамельдің үйлестірілген рецептурасына сәйкес карамель дайындау (1-кесте). Карамель рецептурасы 100г қантқа есептелген. Карамельдің шығуын рецептуралық құрғақ заттардың жоғалуын (шығындалуын) еске ала отырып есептейді.

Карамельді шырын келесідей тәсілдермен дайындалуы мүмкін:

- Үздіксіз қозғалысты қондырғыны қолдану арқылы: а) мол (артық) ылғалдың бірмезгілде булану процесі кезінде, қантты ерітіндіні дайындаудың аралық кезіңінсіз, қанттың сулы-сірнелі ерітіндіде қысым арқылы еру жолымен; б) қоспаны толық қайнатусыз және берілген шырынның ылғалдылығына дейін рецептуралық қоспаны соңынан келе, әбден қайнату мен алдын-ала дайындалған қантты ерітіндіні сірнемен араластыру жолымен.

- Карамельді шырынды дайындаудың периодты тәсілі кезінде қантты ерітіндіні толық қайнатады. Толық қайнату соңында, алдын-ала 40-50°С температураға дейін қыздырылған және диаметрі 3мм ұяшық арқылы сүзілген сірнені қосады. Егер қантты ерітіндіні басқа диссуторда бөлек алатын жағдай туындаса, онда оны салмағы немесе көлемі бойынша екінші диссуторға салады (тиейді). Екі жағдайда да қантты ерітіндіге сірнені қосқаннан соң, шырында сірненің біркелкі жайғасуына жету үшін барлық сұйықтықты қайнауға дейін жеткізеді. Араластырғышы бар диссуторды қолдану ұсынылады.

Ұсынылған редуцирлі заттардың мөлшері 12,5-14,5% болған жағдайда, ылғалдылығы 16% жоғары емес дайын карамельді шырынды, ұяшықтардың диаметрі  - 1,5мм торы бар сүзгіш арқылы өткізеді және карамельді қайнату аппаратына жібереді.

1-кесте.

«Мұзды Монпасье» (ашық) карамелінің рецептурасы

| Шикізат | Құрғақ заттар мөлшері | 100кг қантқа, 1т карамельге кететін шикізаттың жалпы шығыны |  | 100г қанттан дайындалатын карамельге кететін шикізаттың жалпы шығыны |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Табиғи түріне | Құрғақ заттарға | Табиғи түріне | Құрғақ заттарға |
| Құмшекер | 99,85 | 713,1 | 712,0 | 100 | 99,85 |
| Сірне | 78,00 | 356,6 | 278,1 |  |  |
| Лимон қышқылы | 98,00 | 10,0 | 9,8 |  |  |
| Жеміс-жидекті эссенция | - | 4,0 | - | Есептеу |  |
| Бояу | - | 0,2 | - |  |  |
| Барлығы: | - | 1084,0 | 985,0 |  |  |
| Шығуы: | 98,50 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |

Дайындалған карамельді шырын төмендегідей талаптарды қанағаттандыруы тиіс:

- вакуум-аппараттарда карамель массасын толық қайнату кезінде кристаллизация орталығы болған қантты кристаллдар шырында болмауы тиіс;

- редуцирленген заттар мөлшері және ылғалдылығы бойынша шырынның тұрақты құрамы боуы тиіс;

- шырынның ылғалдылығы 16%-дан жоғары болмауы қажет, 50% сірне үшін редуцирлі заттар мөлшері 14%-дан аспауы тиіс;

- шырынды дайындау процесінде сахарозаның инверсиясы минимальді болуы тиіс.

Карамель массасын алу

Өнімділігі 500 және 1000кг/сағ., буландыратын камерасы бар үздіксіз қозғалысты вакуум-аппаратта карамельді шырын карамель массасына дейін әбден қайнатылады. Жинағыш сиымдылығы бар карамельді шырын, 10-15мин есептелген вакуум-аппарат алдындағы индивидуальді бөшкеге түседі. Карамельді шырын сорғыш (насос) арқылы жылан тәріздіқайнату (пісіру) колонкаларына беріледі, олар камерадан үлкен аралықта алшақтау болуы керек. Карамель массасын пісіру 5-6кг/см2 бу қысымы кезінде күрделі және 650-700мм рт. ст. вакуум-камерада ажыратылады. Будың қысымын төмендеткен кезде немесе оптимальді параметрлерге қарсы карамельді шырынның ылғалдығы жоғарылағанда кулисті механизмдермен шырынды сорғыштың өндірімділігі. Шырынды келесідей карамель массасының қалдық ылғалдылығына дейін әбден қайнатады: 100кг қантқа сірненің бөлшек саны 50 35 25 15  15 бөлшектен төмен, массаның ылғалдылығы 2,8 2,3 1,9 1,5 көп емес.

Берілген параметрлер кезінде карамель массасының ылғалдығы аморфты күйді сақтайды. Бұл вакуум-аппараттың смен ішілік жуу қажеттігін азайтады. Қалыптау температурасы 65-70°С кезінде пластикалық массаны алу мақсатында КФЗ агрегатында карамельді жасау кезінде карамель массасының ылғалдылығы 4%-ке дейін рұқсат етіледі. Сүтті карамель жасау кезінде карамель массасының ылғалдылығы 2,5-3,5%айды. Сүтті шырынды қайнап тұрған будың қысымы 4-4,5кг/см2 кезінде әбден қайнатады және 650мм рт. ст. дейін вакуум-камерада сұйылтады. Карамельді масса вакуум-аппараттан110-116°С температурамен шығады. Дайын карамель массасын әр 1,5-2мин арасында түсіру автоматының көмегімен вакуум-аппараттан түсіріледі. Карамель массасы салқындатушы үстелге тікелей түседі. Вакуум-аппараттан карамель массасын түсіру кезінде рецептура мен қажетті ылғалдылыққа байланысты температура 106-125°С (505 сірне үшін) шамасында ауытқып отырады. Карамель массасын жылан тәрізді вакуум-аппаратына әбден қайнату кезінде, оны экстра аппараттан микроауалы насосқа жарым-жартылай әкету жағдайы болуы мүмкін.

Жұмыс істеу әдісі

Аллюминийден жасалған чашкаға 25мл суда қыздыру арқылы 100г қантты ерітеді. Қантты еріткен соң қоспаны араластыра отырып 50г сірнені қосамыз. Карамель массасын әбден қайнату температурасын 135°С дейін жеткіземіз. Осыдан кейін алдын-ала дайындалған және өсімдік майымен майланған мрамор пешіне карамель массасын құямыз және де пласттың жайылу диаметрін сызғышпен өлшейміз (жайылу коэффициентін анықтау үшін), барлық масса бойынша шпательмен тез тарата отырып, құрғақ күйінде бояғыш заттар, эссенция, қышқылды (лимон, шараптасты) қосамыз. Қышқылданған массаны араластырып, мөлдір карамельді алу үшін қалған пластты шеті ішке қарай оралатындай етіп, карамельді пластты аударып салады. Мөлдір емес карамельді алу үшін карамель массасын бірнеше рет созуға және орауға ұшыратады. Шылау процесін пласттың температурасы 75-80°С дейінгі температурада жүргізеді. 0,5-0,8см дейінгі қалыңдықта тегістелген карамель пластын білікшелер (білікшелерді алдын-ала өсімдік майымен аздап майлау қажет) арқылы өткізеді. Штампталған карамельді 10мин көлемінде желдеткіш астында салқындатады.

Салқындатқаннан соң өнімді анықтау үшін өлшейді, алынған өнімді рецептурамен салыстырады. Дайын карамельді барлық көрсеткіштері бойынша талдау жасайды.

Инвертті шырында карамельді дайындау

Жұмыстың мазмұны келесідей болады:

- Инвертті шырынды дайындау;

- Инвертті шырынның құрамындағы ылғалды (құрғақ заттар) және редуцирлі заттарды анықтау;

- Инвертті шырындағы карамельді рецептурасының және карамель шығысының есебі;

- Инвертті шырында карамельді әзірлеу.

Инвертті шырынды дайындау: су моншасында, 30мин ішінде 90°С температурада, концентрациясы 10% (1,5мл) тұз қышқылының қатысында, 70-78%-ті қантты ерітінді инверсияға ұшырайды. Қышқылдылықтың мөлшері қанттың салмағы бойынша 0,09% есебінен алынады (100% қайта есептеуде).

Жұмыс істеу әдісі

Чашкаға 12,5мл суды қыздыру арқылы 50г қантты ерітеді. Ерігеннен соң қалған қантты ерітіндіге қышқылды құямыз (4-5мл сүтті қышқылды қолдану кезінде), қыздыруды 90°С жеткізу қажет (ерітінді жабысқақ болуы қажет) және осы температурада ерітіндіні 30мин ұстаймыз. Сосын шырынды 65°С дейін тез салқындатады және қышқылды нейтрализациялау үшін соданы қосамыз, оның мөлшері нейтрализация реакциясы бойынша анықталған мөлшердің 90%-н құру керек. 10%-ті ерітінді күйіндегі соданы шырынды жақсылап араластыру кезінде қосу қажет. Қантты инверсиялау кезінде сүтті қышқылды қолданса, шырын нейтрализацияланады

Инвертті шырындағы карамель рецептурасының есебі

Инвертті шырындағы карамельді әзірлеу

Рецептураның есебін 100г қантқа жүргізеді. Инвертті шырынның мөлшерін формула бойынша есептейді:

100 ∙ а ∙S

Х= -------------------

(100-в) ∙(А-а)

мұндағы: Х –инвертті шырынның мөлшері, г;

S –салынған қанттың мөлшері, г;

а –  карамель шырынына рұқсат етілген инвертті қанттың мөлшері (14-16%);

А – талдау арқылы анықталған инвертті шырындағы инвертті қанттың мөлшері (редуцирленген заттар), %;

в – карамель шырынының ылғалдылығы (14-16 %).

Инвертті шырында карамельді дайындау әдісі карамельді сірнеде әзірлеу әдісіне ұқсас, бірақ әбден қайнату соңында карамель массасының температурасы 10°С-ге жоғары болуы (145°С) қажет.

Формула бойынша зертханалық жұмыстың жазбасы 2 және 3-кестеде келтірілген.

2-кесте.

Карамель рецептурасы

| Шикізат, г | Құрғақ заттар мөлшері,% | Сірнедегі карамель, г |  | Инвертті шырындағы карамель, г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | негізінде | құрғақ заттарда | негізінде | құрғақ заттарда |
| Құмшекер |  |  |  |  |  |
| Сірне |  |  |  |  |  |
| Инвертті шырын |  |  |  |  |  |
| Су |  |  |  |  |  |
| Қышқыл (лимон немесе шараптасты) |  |  |  |  |  |
| Эссенция |  |  |  |  |  |
| Бояу |  |  |  |  |  |
| Барлығы: |  |  |  |  |  |
| Шығуы: |  |  |  |  |  |

3-кесте.

Карамель сапасының органолептикалық және физико-химиялық көрсеткіштері

| Көрсеткіштердің аталуы | Сірнедегі карамель | Инвертті шырындағы карамель |
| --- | --- | --- |
| Ылғалдылық, % |  |  |
| Редуцирлі заттардың мөлшері, % |  |  |
| Қышқылдық, град |  |  |
| Карамель массасының жайылу коэффициенті, см2/г |  |  |
| Дәмі |  |  |
| Пішіні |  |  |
| Беті |  |  |
| Түсі |  |  |
| Карамельдің шығуы, г |  |  |

Өзін-өзі тексеруге арналған бақылау сұрақтары:

- Карамельді әзірлуге арналған сірненің құрамы және антикристаллизатор есебіндегі оның әрекетінің механизмі қандай?

- Карамельдің рецептуралық есебін дәлелдеу; рецептураның есебі қалай жасалады?

- Карамельді әзірлеудің технологиялық режимін дәлелдеу.

# Лабораториялық жұмыс №5

# Жұмыстың тақырыбы: Алма ұнтағын қолданып нанбөлішке өнімдерін дайындау

Дән ұнынан жасалған нан

Дән ұнынан жасалған нан бидай ұнының жоғары сортынан және ұсақталған дәннен дайындалады. Форма продолговато-овальная с заостренными концами по 0,2 кг. Дән ұнынан жасалған нан рецептурасы 14 кестеде көрсетілген.

Кесте 14

Дән ұнынан жасалған нан рецептурасы (100кг)

| Шикізат | Шикізат шығыны |
| --- | --- |
| Жоғырғы сортты бидай ұны | 40 |
| Майдаланған бидай дәні | 60 |
| Пресстелген ашытқы | 2,0 |
| Тұз | 0,75 |
| Тмин | 0,1 |
| Жағуға арналған жұмыртқа, дана, (кг) | 20 (0,8) |
| Барлық шикізат | 103,65 |

Дайындау технологиясы

Қамыр жөке (опара) әдіспен дайындалады. 1/2 бөлігі ұсақталған дән, тмин, 2-3 кг ұнды ыстық суда қайнатады, мұқият араластырады және бұқтыруға 2-2,5 сағатқа қалдырады. Сосын қоспаға ашытқы, ұнның бір бөлігін қосып, тағы да араластырады және ашытуға 2-3 сағатқа қалдырады.

Опарлы ашытылған қамырға қалған дәннің бір бөлігін, ұн, тұзды қосады және барлығын мұқият араластырады. Қамырды 1-1,5 сағатқа ашытады. Қамырдың қышқылдылығы 3°Н. Дайын қамырды қайнауға ыңғайлы болатындай етіп, массасын теңдей етіп, бөлшектерге бөліп, домалақтап, батон тәрізді форма келтіріп, ыдысқа салып, біраз уақытқа қалдырып, 220-230˚С-та 15-20 минут пісіреді.

Алма ұнтағы қосылған нан бөлішке өнімдері

Алма ұнтағын балғын алманы езіп, 100˚С температурада кептіру арқылы алады. Алма ұнтағының химиялық құрамы алманың сұрыпына, жетілу деңгейіне, климаттық жағдайына және т.б. факторларға байланысты болады. Оның құрамына: 40-70 % қант, 7-16 % пектин, 2-4 % азотты заттар, 8 % су, сонымен қатар А, С, В тобының витаминдері; органикалық  қышқылдар; бояғыш заттар. Сонымен қатар алма ұнтағы – натрий, кальций, магний, темір және т.б.  минералды заттарға бай.

БУПК  "Кубалық" плюшка  рецептурасы  алма ұнтағы қолданып жасалған.

"Кубалық" плюшка рецептурасында қолданылған 100 дана өнімге  арналған алма ұнтағы 15 кестеде көрсетілген.

Кесте 15

| Шикізат | Опара | Қамыр | Кесу |
| --- | --- | --- | --- |
| Жоғарғы сортты бидай ұны, г | 3000 | 3250 |  |
| Ашытқы, г | 100 | 70 |  |
| Тұз, г | - | 50 |  |
| Қант, г | - | 1000 |  |
| Маргарин, г | - | 1500 | 250 |
| Сүт, см3 | - | 500 |  |
| Су, см3 | 2100 | - |  |
| Алма ұнтағы, г | - | - | 120 |
| Жұмыртқа, дана | - | 14 |  |

Қамырды дайындау технологиясын жөке (опарлы) әдіспен дайындайды. Жөке әдісімен жасалған қамырдың ашу уақыты 3-3,5 сағатқа, қамыр 40-60 минут, қамырды 114-115 г етіп бөліктерге форма беріп бөледі. Қамырды бөлу кезінде маргарин және алма ұнтағын қосады. Өнімді 50-55 минутқа қойып қояды. Пісіру кезінде +220˚С температурада 12-15 минут қояды.  Пісіру алдында плюшкаға  жұмыртқа жағады.

Лабораториялық жұмыс №6

Жұмыстың тақырыбы: Жеміс қосылған мармеладты дайындау

Мармелад – іркінді жемісті-жидекті пюре немесе іркінді түзілу қанттан немесе оны алмастырғыштар мен шикізаттың басқа да түрлеріне антикристаллизаторлар, тағамдық қосымшаларды немесе ароматты заттарды қосумен жасалынып шығарылатын кондитерлік өнім – мармелад үшін іркінді түзілу құрылысы тән. Мармеладтың беті глазирленбеген (жылтыратылған) немесе глазирленбеген болуы мүмкін.

Іркінді түзілу негізінің түріне байланысты мармеладтар жемісті-жидекті – жемісті-жидекті пюре іркінді түзілу негізіне желелі-жемісті – іркінді түзілу жемісті-жидекті пюремен сәйкес студней негізіне бөлінеді.

Қалыптау тәсіліне байланысты мармеладты келесі түрлерге бөледі: формалы (сонымен қоса пат), мармелад массасының қатты формалар мен ұяшықтарға құйылған формасы, сусымалы тағамдық өніммен штампталған (қант-құмшекері); пластты, сиымдылығы әр түрлі тараға мармелад массасының құйылған формасы; кесілетін; мармелад массасын жеке-жеке өнімдерге соңынан келе кесумен құйылған формасы.

Мармелад көбінесе глазирленбеген түрде жасалып шығарылады. Өнімнің қатары толығымен шоколад глазурімен қапталады. Мармеладтың глазурленген шоколад өніміне формалы мармелад «Ягодный в шоколаде» өнімі жатады. Желе мармеладының бір түріне желелі мармелад «Клубника», «Желейный батончики в шоколаде» жатады.

Жемісті-жидекті мармелад өндірісінің технологиялық тәсімі мынадай:

- мармелад массасына дейін оны соңынан келе әбден қайнатумен рецептуралы қоспаны дайындау;

- қалыптау;

- іркінді түзілу;

- мармеладты кептіру және салқындату;

- қораптау және сақтау.

Желел мармелад арнайы желелендіруші заттар – агар, агароид, фурцеларан, пектин, негізіне қант-құмшекер, сірне, қышқылдар және ароматизаторлар қосылып дайындалады. Рецептураға сондай-ақ, жемісті-жидекті шикізат, шырындар кіреді. Бұл жағдайда мармелад мөлдірлігін жоғалтады.

Қант-шекері толықтандыру құрылысын түзуші және өнімге тәттілік береді. Сірне сахарозаның антикристаллизаторы ретінде қолданылады. Агар, агароид, фурцелараннан жасалған мармеладтағы қышқыл оның дәмдік сапасын жақсартады.

Желе мармеладының түрі негізінен қалыптау тәсілі және сыртқы безендіру бойынша бөлінеді.

Агардағы желелі формалы мармелад өндірісіне жатады:

- агарды сулау, жуу және ісіндіру (қажет болған жағдайда);

- агарды қантты-сірнелі шырынды әбден қайнату;

- мармеладты массаны дайындау; қалыптау (формалау) және іркінді түзу;

- қалыптан шығару және қантты құмшекерді себу;

- мармеладты кептіру және салқындату;

- қораптау және сақтау.

Желелі қалыпты мармеладты пектинде шағын технология бойынша жасап шығарады. Пектинді қантты-сірнелі шырынды дайындау үшін құрғақ немесе суда ісінген пектинді қолданады. Егер пектин суда алдын-ала ісінусіз, жақсы ерісе, онда құрғақ пектин ұнтақтарын қолданады.

Желатинде желелі мармелад өндірісі желені ісіндіру процесімен, кейін одан ерітінді дайындаудан, ерітіндіні жемісті қантты-сірнелі шырынмен араластырады және 75-80% құрғақ заттар бар мармелад массасын дайындау басталады. Желелі мармеладты массаны қалыптау 75-80°С температура кезінде крахмалды қалыпқа құюмен жасалады. Толтырылған кемешелер тездетілген қондырғыға түседі, онда 25-40мин арасында 8-12°С температура кезінде іркінді пайда болады. Крахмалына тазартылған мармелад қораптауға кетеді немесе балауызды-майлы қоспамен жалтыратады да, кейіннен қораптайды.

Желелі-жемісті мармелад рецептурасында жемісті негізден және іркіндіден мармеладты фигуралардың әртүрлі кескіндері түрінде жасалады, беті қантты құмшекермен немесе жұқа кристалды қабықшамен немесе жалтырмен қапталған. Желелі-жемісті мармелда өндірісінің сызбанұсқасы жемісті-жидекті және желелі мармелад өндірісінің кезінде қосады.

3-сурет. Пектинде желелі мармелад өндірісінің машино-аппаратты сызбанұсқасы.

1 – сепкіш; 2 – нория; 3 – аралық жинақтағыш; 4 – таспалы конвейер; 5 – таразылы дозатор; 6 – сірненің көлемді дозаторы; 7 – араластырғышы бар пісіру қазандығы; 8 – сиымдылықты-сүзгі; 9 – қайтымды қалдықтарды өңдеуге арналған құрылғы; 10 – қабылдағыш ыдыс; 11 – тісті доңғалақты насос (сорғыш); 12 – қайтымды қалдықтардың көлемдік дозаторы; 13 – ортадан тепкіш насос; 14 – пюренің және судың көлемдік дозаторы; 15 – рубашкасы мен араластырғышы бар аралық ыдыс; 16 – пектинді таратқыш; 17 – плунжерлі насос; 18 – жылан тәрізді пісіру аппараты; 19 – құю агрегаты; 20 – эмульсия, қышқыл және эссенцияның көлемдік дозаторы; 21 – аралық араластырғыш; 22 – көлденең конвейер; 23 – қант-құмшекерді беретін шөмішті конвейер; 24 – таспалы конвейер; 25 – себу барабаны; 26 – дірілдетіп себетін машина; 27 – қорапқа қораптайтын конвейер; 28 – целлофанды пакеттерге қораптауға арналған автомат.

Дайын мармелад және жартылай фабрикаттардың сапасын келесі көрсеткіштермен анықтайды: мармелад массасының ылғалдылығы; іркіндінің беріктігі; активті қышқылдылығы; титрленуші қышқылдылығымен және редуцирлі заттардың мөлшерімен.

№1 жұмыс.  Жемісті мармеладты дайындау. Сапасын бағалау

Жемісті мармеладты дайындауды бастамас бұрын, алма пюресінің титрленуші қышқылдығына және ылғалдылығына сараптама жасау қажет. 100г пюреге мармеладтың рецептурасын есептеу (10% құрғақ заттардың мөлшерімен) 11-кестеде және натрий лактатының мөлшері.

Натрий лактатының мөлшерін пюренің ылғалдылығына байланысты.

11-кесте.

| Алма пюресінің қышқылдылығы, % | Рецептуралы қоспа массасына шаққандағы натрий лактаты (100 % есептегенде) |
| --- | --- |
| 0,5 - 0,6 | 0,15 – 0,20 |
| 0,8 - 0,9 | 0,3 – 0,35 |

Пюренің ылғалдығын рефрактометрлік тәсілмен анықтайды. Зерттелетін сұйықтықтың тамшысын призмаға тигізбей, балқытылған шыны таяқшамен төменгі призма бетінің орталық бөлігіне жағады. Фильтраттағы құрғақ заттардың мөлшерінен шығатын алма пюресінің ылғалдылығын есептейді.

Пюренің қышқылдығы. 5г мөлшерінде пюренің мөлшерін 0,01г дейінгі дәлдікпен өлшеп, сиымдылығы 200-250мл конусты колбаға салады, шамамен 100мл жылы (60-70°С) дистильденген суды құйып, жақсылап араластырып, салқындатады. Сосын 3-4 тамшы фенофталеинді қосады және 1мин жоқ болып кетпейтіндей әлсіз-қызғылт бояуға дейін 0,1н сілті гидроксидінің ерітіндісімен титрлейді.

Қышқылдықты Х(град) формула бойынша анықтайды:

V * 100          10 * V

Х = ------------- = --------------

g * 10                  g

мұндағы: V – титрлеуге кеткен 0,1н сілті ерітіндісінің көлемі, мл;

g - өлшенген зат, г.

Лимон қышқылының пайыздық қышқылдығын көрсету үшін градуспен көрсетілген қышқылдықты миллиэквивалентке (0,01) көбейтеді.

12-кесте.

«Алмалы формалы» мармеладтың рецептурасы

| Сырье | Содержание СВ, % | Расход сырья на 1 т готовой продукции, кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в натуре | в сухих веществах |
| Сахар – песок | 99,85 | 693,50 | 692,5 |
| Патока | 78,0 | 31,00 | 24,2 |
| Пюре яблочное | 10,0 | 865,00 | 86,5 |
| Эссенция фруктово-ягодная | - | 0,40 | - |
| Эссенция ванильная | - | 0,25 | - |
| Красители разные | - | 0,40 | - |
| Кислота лимонная | 40,00 | 5,25 | 2,1 |
| Итого | - | 1595,80 | 805,3 |
| Выход | 79,0 | 1000,0 | 790,0 |

Жемісті мармеладты дайындау

Алдымен рецептуралық қоспаны дайындайды. Алюминий чашкаға рецептураға сәйкес қажетті мөлшерде пюре, қантты-құмшекер және сірнені араластырады. Рецептуралық қоспаға буферлі тұздар – натрий лактаты немесе цитратын қосады. Рецептуралық қоспаны қайнату 106-110°С температураға дейін және құрғақ заттардың 67-72% соңғы мөлшеріне дейін жүргізіледі. Әбден қанату процесіне бақылауды мармелад массасының температурасы және ылғалдылығы бойынша жүргізеді. Ылғалдылықты рефрактометрлік әдіспен анықтайды. Қайнатылған мармелад массасының бір бөлігін ұйыманың пайда болған уақытын белгілеп және бақылай отырып, керамикалық формаға құйып алады. Мармелад массасының басқа бөлігін ұйыманың беріктігін анықтау үшін Валента приборының кюветіне құйып алады. Дайын мармеладты керамикалық формадан шпательмен суырып алады да, 45-60мин арасында 60-65°С температурада кептіреді. Кептіру нәтижесінде мармеладта құрғақ заттарының мөлшері 76-80% дейін жоғарылайды. Дайын мармеладты кептірілген анализге (ылғалдық, қышқылдық, редуцирлі заттардың мөлшері) және органолептикалық бағалауға (дәмі, иісі, бөлінген кездегі түрі, консистенциясы, пішіні) жібереді.

№2 жұмыс. Желелі мармеладты дайындау

100г қантқа желелі мармеладтың рецептурасын есептейді (13-кесте).

13-кесте.

Желелі мармеладтың рецептурасы

| Шикізат | ҚЗ мөлшері, % | 1т дайын өнімге шығындалған шикізат, кг |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | натурада | Құрғақ заттарда |
| Қант-шекері: - себу үшін - желеге | 99,85 99,85 | 86,6 525,6 | 86,5 524,8 |
| Сірне | 78,0 | 262,7 | 204,9 |
| Агар | 85,0 | 10,5 | 8,9 |
| Лимон қышқылы | 98,00 | 11,8 | 11,6 |
| Түрлі эссенциялар | - | 1,6 | - |
| Түрлі бояғыштар | - | 0,5 | - |
| Барлығы | - | 899,3 | 836,7 |
| Шығуы | 82,00 | 1000,0 | 820,0 |

Желе мармеладының рецептурасында іркінді жеткілікті берік пайда болу үшін шикізатты келесідей қатынаста алады: 100 бөлік қантқа 50 бөлік сірне, 2 бөлік агар. Қант массасына шамамен 40% су қосады. Агар немесе агароидты қолдану арқылы дайындалған желелі мармеладта қышқыл тек дәмдік заттар рөлін, ал пектин, қышқыл қолдану арқылы дайындалған мармеладта бұдан басқа ұйыма түзілуде негізгі рөлді атқарады, жемісті мармеладта да солай.

Желелі мармеладты дайындау процесі агарды әзірлеу, агарды-қантты-сірнелі шырынды дайындау, қалыптау, іркінді түзілу процесі, формадан шығару, тұрғызу, құмшекермен себу, кептіру және салқындатудан тұрады.

Құрғақ өлшенген агарды алдын-ала 1-2 сағат ағынды салқын суға жібітеді. Ісінген агарды алюминий чашкаға ауыстырады да, қыздыру арқылы суда ерітеді, сосын қант қосады және құрғақ заттарының мөлшері 70-74% дейін әбден қайнатады. Қайнату соңында сірне қосады. Құрғақ заттар мөлшерін рефрактометрмен анықтайды. Қайнатылған мармелад массасының соңғы температурасы 106-107°С. Мармелад массасының температурасы 55-60°С дейін салқындағанда қышқыл, эссенция, бояғыш заттарды әбден араластыра отырып қосады да, керамикалық формаға құяды. Агароидта дайындалған желелі мармелад массасын 74-78°С дейін, ал пектинде алынған желелі массаны 76-80°С дейін салқындатады.

Іркінді түзілу аяқталғаннан соң мармеладты формадан шығарады, 45-60мин арасында 40°С кезінде ұстайды, құмшекер себеді де, 50-55°С температурада кептіреді.

Дайын мармеладты анализге және органолептикалық бағалауға ұшыратады.

Өзін-өзі тексеруге арналған бақылау сұрақтары:

- Жемісті және желелі мармеладтар арасында қандай айырмашылық бар?

- Алма пюресіне қандай қандай талаптар қояды?

- Жемісті және желелі мармеладтарда іркінді түзілу ұзақтығының айырмашылығы немен түсіндіріледі?

- Неліктен желелі мармелад массасына оны 55-60°С температураға дейін салқындатқан соң қышқыл қосады?

- Мармелад өндірісінің қай учаскесінде бақылау жүргізіледі және қандай әдістермен?

Зертханалық жұмыс №7

Жұмыстың тақырыбы: Ашытқы препаратындағы В1 және В2 дәрумендерін анықтау

Жұмыстың мақсаты: құрғақ ашытқылардағы дәрумендерді анықтаудың жолдарын үйрену.

Теориялық мәліметтер

Сыра ашытқысы В тобының дәрумендерінің табиғи көзі болып табылады. В1 дәрумені сусла ашытқыларымен ассимилирленеді, сондықтан да сусланы бірнеше рет ашытқан, кейінгі генерация ашытқылары, бұл дәруменге айтарлықтай бай. В2 дәрумені және В тобының дәрумендері ашытқылардың өзімен синтезделеді, және де олардың құрамына ашыту әдістері де әсер етеді; мысалы, анаэробты шарттарда дәрумендер көптеп жиналады.

Ашытқыда В тобының дәрумендерінен басқа, Е дәрумені, биотип, никотин және пантотн қышқылдары, өсіретін және гармонды заттардың қатары болады (ҚЗ 1 кг есебінде):

Аминқышқылдары

Лизин 41,5

Метионин 8,0

Треонин 7,4

Триптофан 7,4

Изолейцин 29,6

Пантотен қышқылы 102

Никотин қышқылы 500

Микроэлементтер, мг

Темір 560

Марганец 80

Мыс 64

Мырыш 109

Дәрумендер, мг

В1 190

В2 25

В6 45

РР 500

1 кг қалдық сұйық сыра ашытқыларының жемдік құндылығы 0,07-0,14 ж.б.

В1 және В2 дәрумендерінің құрамын құрғақ сыра ашытқыларында анықтайды. В1 және В2 дәрумендерінің құрамын анықтау әдістері В1 дәруменінің тотығу өнімімен берілетін немесе рибофлавин – В2 дәруменімен қатынаста берілетін, флюоресценция қарқындылығын өлшеуге негізделген.

Жұмыстың барысы

В1 дәруменінің құрамын анықтау үшін шамамен 0,7 г құрғақ сыра ашытқысын (дәл өлшем аналитикалық таразымен анықталады) келіде 10 мл 0,1 н тұз қышқылының ерітіндісімен жақсылап майдалайды, содан соң сандық түрде сыйымдылығы 200 мл колбаға 0,1 н 10 мл тұз қышқылының ерітіндісімен ауыстырады, тағы да 50 мл 0,1 н тұз қышқылының ерітіндісін қосады, және ішіндегісін үнемі араластыра отырып қайнап тұрған су моншасында 45 мин ұстайды. Колба ішіндегісін 35-400С дейін салқындатады, 10 %-дық натрий ацетаты ерітіндісінің көмегімен рН 4,8-5,0 дейін келтіреді, содан соң Asp.oryzae ферментті препаратының суспензиясын, 0,5 мл толуол қосады және температурасы 380С термостатқа 12-15 сағатқа салады. Бір уақытта зерттелетін өнімсіз бақылау тәжірибесін жүргізеді. Колбалардың ішіндегісін (тәжірибелі және негізгі) бөлме температураларына дейін салқындатады, 100 мл өлшегіш колбаға ауыстырады, және белгіге дейін дистиллденген сумен көлемге дейін жеткізеді, содан соң қағаз фильтр арқылы сүзеді.

1 мл сүзіндіден бөлу варонкасына 50 мл жонып тазартылған пробиркаларға ауыстырады, үшінші бөлгіш варонкаға 1 мл тиамин хлоридінің стандартты үлгісін қосады. Барлық үш бөлгіш варонкаларға 2 мл метил спиртін, 4 мл калий хлоридінің ерітіндісін және 3 мл тотықтырғыш қоспасын қосады.

Варонкаларды бір уақытта араластырады, және 1 мин аралығында тыныш күйге қойып қояды, 15 мл изобутил спиртін қосады және 2 мин аралығында жақсылап араластырады және қабатқа бөлінгенге дейін тұндырады. Содан соң су бөлігін жояды, ал спиртпен 1 г сусыз натрий сульфатымен қағаз фильтр арқылы спиртпен сүзеді. Алынған сүзіндіні флюрометр кюветталарына салады және флюоресценцияны 436 им толқын ұзындығы кезінде өлшейді.

Қондырғыны орнатуды стандартты үлгі ерітіндісімен жүргізеді, В1 дәруменінің құрамын (тиамин хлоридіне есеппен) мына формуламен анықтайды:

Мұндағы, Х1- 100 г ашытқыдағы, В1 дәруменінің құрамы; А1 – зерттелетін ерітінді үшін флюорометр көрсеткіші; α1 – бақылау ерітіндісі үшін, флюорометр көрсеткіші; А2 – стандартты үлгі ерітіндісі үшін флюорометр көрсеткіші; 0,001 – 1 мл стандартты үлгідегі тиамин құрамының құрамы, мг; 100 – жағуды ескеретін, коэффициент; G – зерттелетін ашытқы салмасы, г, ҚЗ.

Ферментті препарат суспензиясын  және калий хлоридінің ерітіндісін дайындауды келесідей етіп жүргізеді.

Аналитикалық таразыда өлшенген, Asp.oryzae П10Х ферментті препаратының 0,03 г салмасын, келіге салады, 3 мл дистиллденген су құйып жақсылап араластырады.

Аналитикалық таразыда өлшенген, 125 г калий хлоридінің салмасын  500 мл өлшегіш колбасында 400 мл дистиллденген сумен ерітеді, 4,5 мл концентрленген тұз қышқылын қосады және көлемін дистиллденген сумен белгіге дейін жеткізеді.

Құрғақ сыра ашытқысындағы В1 дәруменінің құрамы құрғақ затқа есептеген кезде % 10 мг кем болмауы тиіс (100 г құрғақ затта 10 мг).

В2 (рибофлавин) дәруменінің құрамын анықтау үшін аналитикалық таразыда өлшенген, шамамен 1 г құрғақ ашытқы салмасын келіде 40 мл 0,1 н тұз қышқылының ерітіндісімен араластырады, сыйымдылығы 200 мл колбаға 0,1 н тұз қышқылының ерітіндісінің 10 мл көмегімен ауыстырады, және 2 сағат аралығында үнемі араластыра отырып қайнап тұрған су моншасына салады. содан  соң колбаны бөлме температурасына дейін салқындатады, 15%- дық  NaOH сулы ерітіндісімен рН 6,5 болғанға дейін бейтараптандырады, тұз қышқылының 0,1 н ерітіндісімен рН 4,5 болғанға дейін қышқылдандырады, сыйымдылығы 100 мл өлшегіш колбаға ауыстырады, белгіге дейін көлемді дистиллденген сумен толтырады, араластырады және қағаз фильтр арқылы сүзеді.

Екі құрғақ таза стаканға жонылған тығынымен сыйымдылығы 25 мл болатын, алынған сүзіндіні 10 мл – ден құяды, содан соң олардың біріне 1 мл су (А ерітіндісі), екіншісіне 1 мл рибофлавиннің стандартты үлгісінің ерітіндісін (1 ерітінді) құяды. Содан соң екі стаканға да 1 мл мұзды сірке қышқылын қосады, араластырады, ары қарай араластыра отырып тамшылатып 0,5 мл – ден 14 % - дық KMnO4 сулы ерітіндісін қосады. Тура 2 мин соң 1,0-1,5 мл  ден сутегі асққын тотығының сулы ерітіндісін қатты араластыру кезінде ерітінді түссізденгенге дейін құяды. Егер бұл кезде мөлдір емес ерітінді алынған болатын болса, онда оларды қағаз фильтр арқылы сүзеді. Мөлдір ерітінділерді флюорометр кюветталарына салады және толқын ұзындығы 530 им кезінде өлшейді. Қондырғыны зерттелетін ерітіндімен орнатады (А1).

Содан соң кюветтта ішіндегілерін кері өзінің стакандарына құяды, флюоресценцияны тоқтату үшін 0,5 г натрий гидросульфатын қосады, 5 с аралығында жақсылап араластырады, және натрий гидросульфатын қосқаннан кейін 10 с аралығында флюоресценцияны өлшейді.

Рибофлавиннің құрамын мына формуламен анықтайды:

Мұндағы, Х2 -  100 г ашытқыдағы, В2 дәруменінің құрамы; А1 – зерттелетін ерітінді үшін флюорометр көрсеткіші; α1 – бақылау ерітіндісі үшін, флюорометр көрсеткіші; А2 – стандартты үлгі ерітіндісі үшін флюорометр көрсеткіші; 0,004 – 1 мл стандартты үлгідегі рибофлавин құрамының құрамы, мг; 100,10 және 10 – жағуды ескеретін, коэффициент; G – зерттелетін ашытқы салмасы, г, ҚЗ.

Рибофлавиннің стандартты үлгісінің ерітіндісін дайындау келесідей жүргізіледі. Аналитикалық таразыда алдын ала 1050С температура кезінде 2 сағат аралығында кептірілген, 0,04 г рибофлавин өлшеп алады, бұл салманы су моншасында қыздыра отырып, сыйымдылығы 1 л өлшегіш колбада ыстық дистиллденген суда ерітеді.  Ерігеннен соң және 200С дейін суығаннан кейін колба ішіндегісін дистиллденген сумен белгіге дейін толтырады,  және араластырады. Дайын стандартты ерітіндіні тоңазытқышта 1 асдан аса сақтауға болады.

Талдау жүргізуден алдын сыйымдылығы 100 мл өлшегіш колбаға 10 мл көрсетілген ерітіндіні салады, белгіге дейін дистиллденген сумен толтырады, араластырады және 1 мл талдауға алады.

100 г құрғақ тазартылған сыра ашытқыларындағы В2 дәруменінің құрамы 2 мг аспауы тиіс.

Лабораториялық жұмыс №8

Жұмыстың тақырыбы: Күріш ұнының қасиетінің анықтамасы

Жұмыстың мақсаты: Шикі желімтектің сапасын анықтау.

Жұмыс істеу барысы: Күріш ұнының үлгісін орташа мөлшермен 25г массасын 0,01г тура дәлдікпен Фарфорлы табақшада өлшеу құралын араластырамыз, 13мл су құйып, температурасы 18-20ºС болуы қажет. Қамырды пестиканың көмегімен араластырамыз, себебі ол біркелкі болмайды. Аяқталуына қарай қамырды қолмен жақсылап араластырамыз.(скатывают). Сосын 20 мин қалдырамыз .

Содан кейін табақшаға 1-2л су құйып, сол температурада крахмалдың сыртқы қабатын жуамыз. Оны саусақпен ажыратады және қамырды сумен өткізеді. Қондырғыда желімтекті толық жуып оның су тамшысын қолданады, олардың желімтегі жуылған, сығылған J-йод  тамшысын құяды. Көк түстің жоқтығынан, крахмалдың жоқтығын білеміз. Жақсылап жуылған стаканға суды және шайылған судың 2-3 тамшысын сонда сығамыз. Осы жерден крахмалдың толық жойылып кеткені көрстіледі.

Желімтек сапасын анықтау

Өлшеу барысында 40г араластырылған қамырды аламыз. Соның ішінде 0,1г дәлдікте өлшеп 2 бөлікті желімтекті 4г- нан бөлеміз. Оны қолмен 4-5 рет ауыстырамыз және оны доңғалақтаймыз, 18-20ºС температурада суда 15мин араластырамыз.

Сосын тұрған доңғалақталған қамырды бірдей етіп сызғыш тәріздес үзілгенше созамыз. 10см-ге дейін созуды жалғастырамыз. Егер желімтек үзілетін болса ол 10см-ге дейін созылады, желімтек қысқа саналады. Егер үзілу 10-20 болса ол орташа деп саналады, ал егер 20см үлкен болса ұзын деп саналады.

Бақылау сұрақтары:

1. Ұнның түрлері ?

2. Күріш ұнының желімтегінің сапасы қандай болады ?

3. Кондитерлік өндірісте дәстүрлі емес шикізаттың қандай түрін қолданады ?

Лабораториялық жұмыс №9

Жұмыстың тақырыбы: Шарап ашытқыларындағы азотты заттарды анықтау

Жұмыстың мақсаты: сыраашытқылардағы аминді азотты анықтау жолдарын үйрену.

Теориялық  мәлімет.

Сыра ашытқылары сырақайнату өндірісіндегі бағалы қалдық болып табылады. Олар өзінің 15%-ға дейін құрғақ заттар құрайтын құрғақ массасын көрсетеді және маңызды ашу процесінен кейін ферменттеудің төменгі жағындағы сыйымдылығында қалады.

ОСТ 18-323-78 талаптарына сай сұйық сыра ашытқыларының 88%-дан көп емес ылғал құрайды, спецификалық ашытқының кішкене (хмелевой) ащы дәмі мен иісі болады, құрылымдық балғын ашытқы.

Сыра ашытқыларының құрамындағы құрғақ заттарға кіріді (%):

Ақуыз бен азотты заттар       54-56

Липидтер мен липоидтер      2-3

Гликоген                                24-40

Бейорганикалық заттар         5-10

Ашытқының күлі құрайды (%):

P2O5        47-73

K2O         2,8-4,0

CaO         0,4-11,3

MgO         3,0-7,4

SiO2            0,28-0,73

SO3            0,09-0,74

Cl             0,10-0,65

Фосфор органикалық қосылыстар органикалық заттармен байланысы клеткаларда фосфор қышқылы шамамен 30-50%, фосфорқышқылының бір бөлігі бос күйіндегі фосфаттар түрінде болады.

Көмірсулар ашытқы клеткаларының негізінен гликоген, жасушалар жағдайына байланысты өзгеріп отырады, оның мөлшері болып табылады.

Ашытқы азотты қосылыстардың 90%-на дейін жоғарымолекулярлы қосылыс үлесіне, сонымен қатар ақуыз зимоказеин (фосфороглобулин) мен церевизин кіреді, шамамен 10% төменмолекулярлы қосылыстар лейцин, тирозин, гуанин, ксантин, гистамин, никотин қышқылдары құрайды.

Сыра ашытқысының құрамына лецитин, холин, глютатион кіреді. Олар адамның функционалдық жүйке жүйелеріне және зат алмасу процесінде маңызды орын алады. Сыра ашытқысының құрамындағы құрғақ заттың 0,86—0,89 % - ын глютатион құрайды.

Сапасыз сыра, сыра ашытқы қалдықтары және автолизаттары, сыра ашытқысының құрамын белгілі мөлшерде амин азоты құрайды. Амин азоты сыра ашытқысының құндылығын арттырады. Формальдегидпен байланысқан амин топтар аминқышқылдары титрленген карбоксил топтарның қышқылдары әдісіне негізделген.

Жұмыстың орындалу реті

Аминдік азотты анықтау үшін 5 %-ті сыра ашытқысындағы құрғақ автолизаттағы сулы ерітіндісін және аналогиялық мазмұны бойынша сұйық автолизаттағы құрғақ заттарды дайындайды. Несслер реативінің үлгісін анықтау үшін ерітінді дайындау үшін қосылатын  судың құрамында аммиак болмауы қажет.

Потенциометрлік химиялық стаканға 2мл дайын зерттелген ерітіндіні араластырамыз және 9мл дистилденген суды және шығарылмаған электродтарды, рН-ты 7,0-ге дейін жеткізу үшін микропипеткаға 0,1 мл-ден 0,1 н-деійнгі  NaOH ерітіндісін немесе 0,1 н HCL ерітіндісін қолданамыз. Сосын стаканға 6 мл, рН 7,0 дейінгі жаңа нейтралданған формалинді қосамыз және 0,1 н натрий гидроксиді ерітіндісін бюреткаға үнемі рН 9,1 дейін араластыру арқылы титрлейді. Әр үлгі үшін 3 анықтама өткізіледі.

Жалғыз үлгіні қайта титрлеуді параллель өткізеді. Зерттелген ерітіндіні көлемі 11мл болатын дистиллденген суда титрлейді. Ол үшін рН 7,0 дейін жеткізеді және 6мл формалин қосады және рН 9,1 ге дейін араластыру арқылы титрлейді.

Аминдік азоттың құрамын есептеу мына формуламен есептеледі:

Nа  =[(V1+V2+V3) / 3 - V0  ] 14 Т К · 100 ·100  · 100

1000 ( 100 – W ) Р

мұндағы:   Na – аминдік азоттың құрамы, %;  (V1+V2+V3) / 3 – орта саны щелочи, пошедшей на титрование холостой пробы, мл; Vo- саны  щелочи, пошедшей на титрование холостой  пробы, мл; Т - NaOH  (0,1  н.) ерітіндісінің титрі; К- 0,1 н.  NaOH ерітідісінің титрлеуге дайыны; W— зерттелген катализатор үлгісінің ылғалдылығы, %; P — зерттелген үлгінің навескасы, г.

Бақылау сұрақтары

- Сыра ашытқыларының өмірдегі маңызы және олардың қалдық ретінде қолданылуы?

- Сапасыз сыраның құрамындағы аминдік азотты қандай әдіспен анықтайды?

- Сыра ашытқысы қайда жиналады?

- Сыра ашытқысының қолданылатын әдісі?

Лабораториялық жұмыс №10

Жұмыстың тақырыбы: Асқабақ қосылған кондитер өнімін дайындау

Асқабақ қосылған  «Солнышко» бөлішкесі.

Рецептураға 1600 г асқабақты тазалап пюре дейін жеткізеді, бөліктерге кесіп, аз мөлшерде дайын болғанға дейін сөндіреді және кесу машинасында 2 рет өңдеуден өткізеді.

«Солнышко» бөлішкесінің  рецептурасы 16 кестеде көрсетілген.

Кесте 3

Асқабақтан жасалған бөлішке рецептурасы (100 дана өнімге)

| Шикізат | Шикізат шығыны |
| --- | --- |
| Жоғарғы сортты бидай ұны | 2500 |
| Сүт, см3 | 800 |
| Пресстелген ашытқы | 100 |
| Тұз | 20 |
| Асқабақ | 1600 |
| Қант | 300 |
| Маргарин | 300 |
| Ащы бадам | 6-8 дана |
| Майдаланған лимон цедрасы | 2 лимон |

Қамыр дайындау технологиясын опарсыз әдіспен дайындайды. Алдымен опарлы әдіске сүт, ашытқы, ұнның  жарты мөлшерін қосып араластырады. Қамырдың ашу уақыты 2-3 сағат. Дайын болған қамырға асқабақ пюресін, қант, лимон цедрасын, ұсақталған миндаль жаңғағын, қалған ұнды және жұмсақ май немесе маргарин қосады. Қамырды араластырады. Қамырды ашыту уақыты 1,5-2 сағат. Дайын болған қамырды массасы 57 г етіп домалақтап, бөліктерге бөледі, май жағылған ыдысқа салып, 30 минутқа қойып қояды, пісіру алдында өнімге жұмыртқаны жағады және 220-230˚С температурада 13-15 минут пісіреді. Дайын піскен бөлішкеге қант ұнтағын себеді.

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер

- Технология приготовление мучных кондитерских изделий : Учебник / Н. Г. Бутейкис, А. А. Жукова. - М. : ИРПО, 2001. - 304 с

- Новые сырьевые компоненты для производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий (Характеристика, использование) / М. П. Могильный, Е. В. Шрамко. - М. : ДеЛи принт, 2006. - 231 с

- Байысбаева, М.П. Нан өнімдерінің технологиясы : ҚР Білім және ғылым мин. оқулық ретінде бекіткен / М. П. Байысбаева. - Алматы : ЖШС РПБК Дәуiр, 2011. - 448 с. - (АВ "ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы").

- Введение в технологии продуктов питания. Лабораторный практикум/ Г.М.Мелькина, О.М. Аношина, Л.А. Сапронова и др.- М.: КолосС, 2007. -248 с.:ил. – (Учебники и учебн. пособия для студентов высш. учеб.заведений).

- Ешимбетова, Б.Т. Кондитер өнімдерінің технологиясы : Өңдеу өндірісінің технологиясы маманд. студ. арналған оқу құралы / Б. Т. Ешимбетова. - Шымкент: 0ҚМУ. – 2009. 1-бөлім: Қантты кондитер өнімдерінің технологиясы. - 60 с.

- Технология и организация производтсва хлебобулочных изделий: учебник для студ.средпроф.образования/ Т.Б. Цыганова. – 2-е изд.,испр.-М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 448с.

- Применение пищевых добавок в кондитерской промышленности/ Л.А. Сарафанова.- СПб.: «Профессия», 2007.- 304 с.: ил.

- Булдаков А. Пищевые добавки.- СПб.: «Vt», 2006.-240с.

- Нечаев А.П., Кочеткова А.А., Зайцев А.Н. Пищевые добавки.-М.:Колос – Пресс. 2002.- 256с.: ил.- (Учебники и учеб. Пособия для студентов высших учебных заведений).

- Ю.Ю.Гичев, Ю.П.Гичев Руководство по биологическим активным пищевым добавкам.- Москва: Издательство «Триада-Х», 2001.- С. 216.

Қосымша әдебиеттер

- И.С.Лурье, Л.Е.Скокан, А.П.Цитович/Технохимический и  микробиологический контроль в кондитерском производстве: Справочник.-М.: КолосС, 2003.- 416с.:ил.

- Лурье И.С., Шаров А.И./ Технохимический контроль сырья в кондитерском производстве. –М.: Колос, 2001. – 352с.:ил.

- Технологии пищевых производств : Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Машины и аппараты пищевых производств"; Допущено МО РФ / А. П. Нечаев [и др.] ; под ред. А.П. Нечаева. - М. : Колос, 2008. - 768 с. : ил. -

Тасполтаева А.Р., Ешімбетова Б.Т., Ешаева Э.Б.

Зертханалық жұмысты орындауға арналған

әдістемелік нұсқау

Басылымға  _______  қол қойылған

Қағаз пішімі XxY  1/16

Типографиялық қағаз.офсеттік басылым. Көлемі 2,5б.т.

Таралымы № ___ Тапсырыс № ___

©  М.Әуезов  атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің баспасы

М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің баспахана орталығы, Шымкент қ, Тәуке хан даңғылы,5

*Берілген мәндер АО қойылады