ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М. ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«ӨНЕРКӘСІПТІ, АЗАМАТТЫҚ ЖӘНЕ ЖОЛ ҚҰРЫЛЫСЫ» КАФЕДРАСЫ

Ерімбетов Б.Т., Cүлеймен Д.Ә.

«Ғимараттарды динамикалық күшсалмақтар әсерлеріне есептеу және құрылыс кезеңінде және пайдалану кезіндегі ғимараттардың орнықтылығын қамтамасыз ету» пәнінен

практикалық сабақтарды орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК  НҰСҚАУ

Шымкент-2016 ж

ӘОЖ 624.01(075.8)

КБЖ 38.54

Құрастырғандар: Ерімбетов Б.Т. - М.Әуезов атындағы ОҚМУ доценті, магистрант Сүлеймен Д.Ә.  «Ғимараттарды динамикалық күшсалмақтар әсерлеріне есептеу және құрылыс кезеңінде және пайдалану кезіндегі ғимараттардың орнықтылығын қамтамасыз ету» пәнінен практикалық сабақтарды орындауға арналған. Әдістемелік нұсқау – Шымкент:  М.  Әуезов атындағы Оңтүстік  Қазақстан Мемлекеттік университеті, 2016 ж. – 364 б.

6М072900 «Құрылыс»  мамандығының магистранттары үшін әдістемелік нұсқау оқу жоспарының және «Ғимараттарды динамикалық күшсалмақтар әсерлеріне есептеу және құрылыс кезеңінде және пайдалану кезіндегі ғимараттардың орнықтылығын қамтамасыз ету» пән бағдарламасының талаптарына сай практикалық сабақтардың тақырыптарын орындау үшін қажетті барлық мәліметтерді қамтиды.

6М072900 - «Құрылыс» мамандығындағы студенттеріне арналған әдістемелік нұсқау.

Рецензент: т.ғ.к. профессор Сахи К.С.

«Өнеркәсіптік, азаматтық және жол құрылысы» кафедра мәжілісінде

(«12» 01. 2016ж., хаттама №6 ) талқыланып, бекітілген.

«Құрылыс,  және  көлік» факультетінің әдістемелік комиссиясында

(«13» 01. 2016ж., хаттама № 6 )  талқыланып, бекітілген.

М. Әуезов атындағы ОҚМУ әдістемелік кеңесімен баспаға ұсынылған, («___» ____ 2015ж., хаттама № __  )

© М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2016ж.

Шығаруға жауапты  Ерімбетов Б.Т., Сүлеймен Д.Ә.

|  | МАЗМҰНЫ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кіріспе …………………………………………………………………………………… | 4 |
| 2 | №1 және 2 практикалық сабақтар. «Бір аралықты бір массалы консольды арқалықтардың динамикалық сипаттамаларын анықтау (техникалық жиілігін айн/мин, бұрыштық жиілігін рад/сек, тербеліс жиілігін гц, өз тербелісінің жиілігін сек) …………………………………… | 5 |
| 3 | №3 және 4 практикалық сабақтар. «Көп массалы консольды арқалықтардың динамикалық сипаттамаларын және тербеліс формаларын анықтау………………………………………………………………………… | 15 |
| 4 | №5 және 6 практикалық сабақтар. «Біраралықты көп массалы арқалықтардың динамикалық сипаттамаларын және тербеліс формаларын анықтау………………………………………………………………………… | 26 |
| 5 | №7 және 8 практикалық сабақтар. «Көпаралықты көп массалы арқалықтардың динамикалық сипаттамаларын және тербеліс формаларын анықтау………………………………………………………………………… | 35 |
| 6 | №9 және 10 практикалық сабақтар. «Көп массалы темірбетон рамалардың динамикалық сипаттамаларын және тербеліс формаларын анықтау………………………………………………….…….…….…….…… | 43 |
| 7 | №11 және 12 практикалық сабақтар. «Көп массалы болатты рамалардың динамикалық сипаттамаларын және тербеліс формаларын анықтау………………………………………………….……………………… | 55 |
| 8 | №13 және 14 практикалық сабақтар. «Көп массалы темірбетон жабын плиталарын динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу» | 66 |
| 9 | №15 және 16 практикалық сабақтар. «Бір массалы бір аралықты темірбетон арқалықтарды динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу» …………………………………………………………………………… | 107 |
| 10 | №17 және 18 практикалық сабақтар. «Бір массалы бір аралықты прокатты болаттан жасалған арқалықтарды динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу» ……………………………………………… | 141 |
| 11 | №19 және 20 практикалық сабақтар. «Көп массалы бір аралықты темірбетон арқалықтарды динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу» ……………………………………………………………… | 172 |
| 12 | №21 және 22 практикалық сабақтар. «Көп массалы көп аралықты темірбетон арқалықтарды динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу» ……………………………………………………………… | 203 |
| 13 | №23 және 24 практикалық сабақтар. «Көп массалы көп аралықты прокатты болаттан жасалған арқалықтарды динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу» ……….…………………………………… | 234 |
| 14 | №25 және 26 практикалық сабақтар. «Көп массалы темірбетон рамаларын динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу» | 268 |
| 15 | №27 және 28 практикалық сабақтар. «Көп массалы прокатты болаттан жасалған рамаларды динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу» ………………………………………………………………………… | 299 |
| 16 | №29 және 30 практикалық сабақтар. «Конструкцияны динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу. Еріксіз тербелістердің жиіліктері конструкцияның жиіліктер аймағына түскен кездегі жағдай» | 331 |
|  | Әдебиеттер……………………………………………………………………… | 364 |

КІРІСПЕ

Қарастырылып отырған әдістемелік нұсқау 6М072900 «Құрылыс» мамандығы магистранттарының оқу жоспары талаптарына  және «Ғимараттарды динамикалық күшсалмақтар әсерлеріне есептеу және құрылыс кезеңінде және пайдалану кезіндегі ғимараттардың орнықтылығын қамтамасыз ету» пәні жоспары талаптарына сай орындалған.

«Ғимараттарды динамикалық күшсалмақтар әсерлеріне есептеу және құрылыс кезеңіндегі және пайдаалану кезеңіндегі ғимараттардың орнықтылығын қамтамасыз ету» пәнінің жұмыс бағдарламасына сәйкес 6М072900 – «Құрылыс» мамандығының магистранттарына 30 практикалық сабақтар қарастырылған. Оның ішінде магистранттар конструкцияның динамикалық есебі және ғимараттарды орнықтылығын жоғалтпауға есептеуге арналған инженерлік есептерді шығарады.

Практикалық сабақтар мына төмендегі  тақырыптар бойынша орындалады:

      - «Бір аралықты бір массалы консольды арқалықтардың динамикалық сипаттамаларын анықтау (техникалық жиілігін айн/мин, бұрыштық жиілігін рад/сек, тербеліс жиілігін гц,  өз тербелісінің жиілігін сек)»;

- «Көп массалы консольды арқалықтардың динамикалық сипаттамаларын және тербеліс формаларын анықтау»;

- «Көп массалы бір аралықты арқалықтардың динамикалық сипаттамаларын және тербеліс формаларын анықтау»;

- «Көп массалы көп аралықты темірбетон арқалықтардың динамикалық сипаттамаларын және тербеліс формаларын анықтау»;

- «Көп массалы темірбетон рамалардың динамикалық сипаттамаларын және тербеліс формаларын анықтау»;

- «Көп массалы прокатты болаттан жасалған рамалардың динамикалық сипаттамаларын және тербеліс формаларын анықтау»;

- «Көп массалы темірбетон жабын плиталарының динамикалық сипаттамаларын және тербеліс формаларын анықтау»;

- «Бір массалы бір аралықты темірбетон арқалықтарды динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу»;

- «Бір массалы бір аралықты прокатты болаттан жасалған арқалықтарды динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу»;

- «Көп массалы бір аралықты темірбетон арқалықтарды динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу»;

- «Көп массалы көп аралықты темірбетон арқалықтарды динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу»;

- «Көп массалы көп аралықты прокатты болаттан жасалған арқалықтарды динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу»;

- «Көп массалы темірбетон рамаларды динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу»;

- «Көп массалы прокатты болаттан жасалған рамаларды динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу»;

- «Конструкцияны динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу. Еріксіз тербелістердің жиіліктері конструкция жиіліктер аймағына түскен кездегі жағдай»

Қарастырылып отырған әдістемелік нұсқау практикалық сабақтарды магистранттар өз күшімен орындау үшін арналған.

Осы әдістемелік нұсқауда практикалық сабақтарда қарастырылған есептерді шешу үшін ЛИРА бағдарламалы кешенінің мүмкіншілігін пайдалану қарастырылған. Оның ішінде, магистранттар конструкцияның динамикалық есебі және ғимараттардың орнықтылығын қамтамасыз етуге арналған инженерлік есептер шығарады.

Практикалық сабақтардың мақсаты мен міндеттері

Практикалық сабақтарда шешілетін тапсырмалардың мақсаттары:

- Магистранттарды статикалық анықталған және статикалық анықталмаған темірбетон және металдан жасалған конструкциялардың динамикалық сипаттамаларын (период және тербеліс жиілігін) есептеп анықтауды үйрету.

- Магистранттарды құрылыс конструкцияларының тербелістерінің әр түрлі формаларын талдауды үйрету.

- Магистранттарды бір және көп массалы динамикалық жүктемелердің әсеріне есептеуді үйрету.

- Магистранттарды жүйе тербелістерінің жоғарғы формаларын ескере отырып, динамикалық жүктемелердің шамаларын анықтауды  үйрету.

- Магистранттарды жүйе тербелістерінің жоғарғы формаларын ескере отырып, элементтер қимасында ішкі күштердің M, Q және N шамаларын анықтауды үйрету.

- Магистранттарды динамикалық жүктемелерді ескере отырып, көпқабатты темірбетон қаңқалы  ғимараттарды жүктемелер уйлесіміне еспетеуді үйрету.

- Магистранттарды рама элементтерінің арматурасын есептуді, ұстындар мен арқалықтарды конструкция ретінде құрастыруды, темірбетон раманың ұстындары мен арқалықтарының жұмыс сызбаларын дайындауды үйрету.

№1 және №2 практикалық сабақ.

Тақырыбы: «Бір аралықты бір массалы консольды арқалықтардың динамикалық сипаттамаларын анықтау (техникалық жиілігін айн/мин, бұрыштық жиілігін рад/сек, тербеліс жиілігін гц,  өз тербелісінің жиілігін сек)».

Практикалық сабақтың мақсаттары және міндеттері:

№1 және №2 практикалық сабақты шешу кезінде консольды арқалықтың динамикалық сипаттамаларын (техникалық жиілігін айн/мин, бұрыштық жиілігін рад/сек, тербеліс жиілігін гц,  өз тербелісінің жиілігін сек) анықтау қажет. Бір массалы консольды арқалықтың тербеліс формасын талдау қажет.

Тапсырма бойынша  арқалықтың әр түрлі нұсқалары қарастырылады, яғни темірбетоннан және прокатты болаттан жасалынған арқалықтар есептері  қарастырылады. Практикалық сабақта арқалықтың динамикалық есебін Лир-Визор кешенді бағдарламасын қолдану арқылы есептейміз. Мысалдарды орындау үшін  бастапқы мәліметтер 1 кестеде келтірілген.

1 кесте

Бастапқы мәліметтер

| №№ пп | Арқалықтардың аталуы | Лир-Визор жүйесіндегі есептің атауы | Аралық ұзынды-ғы, м | Арқалық-тың көлденең қимасының өлшемдері, смхсм | Прокат болат-тың нөмірі | Массаның арқалық-тың сол тіреуіне байланысты орналасуы м | Масса мәні т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Консольді бір массалы темірбетон арқалық | Консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебі 1-1 (КТАДЕ 1-1) | 1.5 | 30х60 | - | 1.5 | 3 |
| 2 | Консольді бір массалы темірбетон арқалық | Консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебі 1-2 (КТАДЕ 1-2) | 1.8 | 30х60 | - | 1.5 | 3 |
| 3 | Консольді бір массалы темірбетон арқалық | Консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебі 1-3 (КТАДЕ 1-3) | 2 | 30х60 | - | 1.5 | 3 |
| 4 | Консольді бір массалы темірбетон арқалық | Консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебі 1-4 (КТАДЕ 1-4) | 1.5 | 30х60 | - | 1.5 | 5 |
| 5 | Консольді бір массалы темірбетон арқалық | Консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебі 1-5 (КТАДЕ 1-5) | 1.8 | 30х60 | - | 1.5 | 5 |
| 6 | Консольді бір массалы темірбетон арқалық | Консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебі 1-6 (КТАДЕ 1-6) | 2 | 30х60 | - | 1.5 | 5 |
| 7 | Консольді бір массалы темірбетон арқалық | Консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебі 1-7 (КТАДЕ 1-7) | 2 | 30х60 | - | 1.5 | 4 |
| 8 | Консольді бір массалы темірбетон арқалық | Консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебі 1-8 (КТАДЕ 1-8) | 2 | 30х60 | - | 1.8 | 4 |
| 9 | Консольді бір массалы темірбетон арқалық | Консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебі 1-9 (КТАДЕ 1-9) | 2 | 30х60 | - | 2.0 | 4 |
| 10 | Консольді бір массалы темірбетон арқалық | Консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебі 1-10 (КТАДЕ 1-10) | 3 | 30х60 | - | 1.5 | 1 |
| 11 | Консольді бір массалы метал арқалық | Консольді метал арқалықтың динамикалық есебі 1-1 (КМАДЕ 1-1) | 1.5 | - | Двутавр 50Б1 | 1.5 | 6 |
| 12 | Консольді бір массалы метал арқалық | Консольді метал арқалықтың динамикалық есебі 1-2 (КМАДЕ 1-2) | 1.8 | - | Двутавр 50Б1 | 1.5 | 6 |
| 13 | Консольді бір массалы метал арқалық | Консольді метал арқалықтың динамикалық есебі 1-3 (КМАДЕ 1-3) | 2 | - | Двутавр 50Б1 | 1.5 | 6 |
| 14 | Консольді бір массалы метал арқалық | Консольді метал арқалықтың динамикалық есебі 1-4 (КМАДЕ 1-4) | 1.5 | - | Двутавр 50Б1 | 1.5 | 5 |
| 15 | Консольді бір массалы метал арқалық | Консольді метал арқалықтың динамикалық есебі 1-5 (КМАДЕ 1-5) | 1.8 | - | Двутавр 50Б1 | 1.5 | 5 |
| 16 | Консольді бір массалы метал арқалық | Консольді метал арқалықтың динамикалық есебі 1-6 (КМАДЕ 1-6) | 2 | - | Двутавр 50Б1 | 1.5 | 5 |
| 17 | Консольді бір массалы метал арқалық | Консольді метал арқалықтың динамикалық есебі 1-7 (КМАДЕ 1-7) | 2 | - | Двутавр 50Б1 | 1.5 | 4 |
| 18 | Консольді бір массалы метал арқалық | Консольді метал арқалықтың динамикалық есебі 1-8 (КМАДЕ 1-8) | 2 | - | Двутавр 50Б1 | 1.8 | 4 |
| 19 | Консольді бір массалы метал арқалық | Консольді метал арқалықтың динамикалық есебі 1-9 (КМАДЕ 1-9) | 2 | - | Двутавр 50Б1 | 2.0 | 4 |
| 20 | Консольді бір массалы метал арқалық | Консольді метал арқалықтың динамикалық есебі 1-10 (КМАДЕ 1-10) | 3 | - | Двутавр 50Б1 | 1.5 | 4 |

Консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебін орындау реті

№5 мысал қарастырылады (есептің аты 1-кестедегі мәліметке сәйкес «КТАДЕ 1-5»). 1-кестедегі №5 мысалда ұзындығы l=1.8м бір массалы консольді темірбетон арқалық қарастырылған. Сол жақтағы қатаң бекітілу түйінінен 1.5м қашықтықта  өлшемі M=5т келетін масса  орналасқан, арқалықтың бетон класы В25.

Динамикалық сипаттамасын анықтау мақсатында, бір массалы консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебін шығару қажет.

2-кестеде «Консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебі 1-5» мысалын Лир-Визор кешенді бағдарламасында есебін орындау реті көрсетілген.

2-кесте

«Біраралықты бірмассалы арқалықтың динамикалық сипаттамасын анықтау» тақырыбы бойынша мысалдың орындау реті

| Кезеңдер мен орындалатын операциялар | Командалар және оларды орындауға арналған инструменттер | Операцияларды орындау үшін жасалатын қажетті қимылдар | Ұсыныстар мен түсіндірмелер |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛИР-ВИЗОР жүйесін қосу |  | Мына Windows командасын орындау керек: Пуск Все программы (Барлық бағдарламалар) LiraSoft ЛИР-ВИЗОР |  |
| Жаңа есепті құру | п.1.1 (1.18) | «Признак схемы (Схема кешені)» сұхбаттасу терезесінде есептің атын «1-5 КТАДЕ» деп көрсетіп, схема кешені дәрежесін «2» деп белгілеу қажет. | ХОZ жазықтығында орналасқан арқалыққа есептік схема кешені 2 деп қабылданады |
| Арқалықтың геометриялық сызбасын құру |  |  |  |
| Арқалықтың есептік сызбасын құру | п.1.70 | «Создание плоских фрагментов и сетей (Жазық элементтерді құрастыру)» сұхбаттасу терезісінде «Генерация рамы (Қаңқаны құрастыру)» бөліміне көшу керек. Одан соң, жазық ось бойында соңғы элементтердің қадамын және қадам санын, сонымен бірге тік ось бойында соңғы элементтердің қадамын және қадам санын көрсетеміз. Бірінші өстің адымы: L(м) – 1.5 L(м) – 0.3 Бірінші өстің бойындағы қадамының саны: N – 1 N – 1 Содан кейін «Применить (Қолдану)» түймешесін басу керек | Бұл сұхбаттасу терезесі, тағы басқа да сұхбаттасу терезелері сияқты модальды емес. Бұл дегеніміз, ғимараттың не конструкциялардың есептік сызбасымен осы терезені жаппай ақ жұмыс істеуге және ол есепті сызбаларға өзгерістер еңгізуге болады. |
| Мәліметтерді сақтау | п.1.21 | «Сохранить как (Қалай сақтау керек)» сұхбаттасу терезесінде мысалдың атын және осы мысал сақталатын папканың атауын көрсетіңіз. | Папка:LDdata, Файл атауы: 1-5 КТАДЕ |
| Шекаралық шарттарды белгілеу (яғни ғимарат не конструкция есептік сызбасының негізге байланыс түрлерін белгілеу) |  |  |  |
| Экранға түйіндердің номерлерін шығару | п.1.137, 1.137.2, 1.137.2.1 | «Показать (Көрсету)» сұхбаттасу терезесінде «Узлы (Түйіндер)» түймешелерін белсенді ету. Осыдан кейін «Номера узлов (Түйіндер нөмірі)» командасын таңдап, «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Компьютер экран бетінде есептік сызбада түйіндер нөмірі көрсетіледі. |
| № 1 түйінді белгілеу | п.1.48 | Арқалықтың № 1 сол жақ қатаң бекітілген түйінін белгілеу қажет. | Белгіленген түйін қызыл түспен боялады. |
| Белгіленген түйіндерде шекаралық шарттарды тағайындау | п.1.102 | «Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар)» сұхбаттасу терезесінде «Назначить связи (Байланыстарды тағайындау)» түймешесін белсенді етіп, қарастырылып отырған қатаң бекітілетін түйін үшін жылжуға тыйым салынған бағыттарды белгілеу қажет (X, Z және UY бағыттарын), одан соң «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Жазықтықта қаралатын есепте, (мысалы XOZ, жазықтығында) қатаң-бекітілген түйіндерді белгілеу кезінде ол түйіннің Х және Z остер бағыттары бойында сызықтық жылжуға тыйым салынатынын ескеру қажет. Қатаң-бекітілген түйіндерді белгілеу кезінде ол түйіннің Y бұрыштық бағыты бойында жылжуға тыйым салынатынын да ескеру қажет. Сондықтан да түйіндегі байланыстарды тағайындарда «түйіндердегі байланыс» сұхбаттасу терезесінде олардың жылжуға тыйым салынған бағыттары белгіленеді. Түйін көк түспен боялады. |
| Арқалық элементтерінің қатаңдық параметрлерін белгілеу |  |  |  |
| Қатаңдық түрлерін топтастыру | п.1.107 | «Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдықтары)» сұхбаттасу терезесінде қатаңдық түрлерін топтастыру қажет. |  |
| «Брус» қимасын таңдау |  | «Добавить (Қосу)» түймешесін басып, қатаңдықты сандық сипаттау бөлімі арқылы «Брус» терезесіне өту қажет. | Қималардың параметрлерін тағайындау терезесін ашу үшін қима (мысалы «Брус») пиктограммасын екі рет басу қажет. |
| «Брус» қима параметрлерін ұстындарға бекіту |  | «Стандартные типы сечений (Стандарт қимасын белгілеу)» сұхбаттасу терезесінде қиманың сипаттамаларын енгізіңіз: - серпімділік модулі – Е = 3060000 т/м2; - геометриялық өлшемдері: В = 30 см; Н = 60 см; Темірбетон конструкциясының көлемдік тығыздығының есептік мәні = 2.75 (2.5 т/м3х1.1) т/м3; | Темірбетон конструкциясының өз салмағының есептік мәнін анықтау үшін сенімді коэффициент мәні 1.1-ге тең. |
| Арқалыққа қатаңдық көрсеткіштерін тағайындау |  |  |  |
| Арқалық үшін «1.Брус 40х60» қатаңдығын тағайындау |  | Терезеде келтірілген тізім арасынан қажетті қатаңдықты белгілеп, «Установить как текущий тип (Ағымдағы түрі ретінде орналастыру)» түймешесін басу қажет. | Ағымдағы тип терезесінде таңдаған қатаңдық көрсетіледі |
| Горизонталь элементтерді белгілеу | п.1.52 | Горизонталь элементтерді белгілеу қажет. | Белгіленген элементтер қызыл түске боялады |
| Белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдық типін тағайындау |  | «Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдығы)» сұхбаттасу терезесінде «Назначить Тағайындау)» түймешесін басу қажет. | Элементтерден белгілену түрі алып тасталынады. Ол жағдай белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдық түрі тағайындалғанын білдіреді. |
| «Элементтердің қатаңдығы» «Жесткости элементов» диалогты терезесін жабу |  | «Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдығы)» сұхбаттасу терезесінде «Закрыть (Жабу)» түймешесін басу қажет. |  |
| Массаларды белгілеу |  |  |  |
| Түйіндердің номерлерін экранға шығару | п.1.137.1, 1.137.1.1 | «Показать (Көрсету)» сұхбаттасу терезесінде «Узлы (Түйіндер)» командасын белсенді етіп, «Номера узлов (Түйіндер нөмірі)» командасын таңдап, одан соң «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Есептік сызбада элементтердің номерлері көрсетіледі. |
| Арқалықтың түйіндерін белгілеу |  | Арқалықтың ортадағы №2 түйінін белгілеу | Берілген мәліметтерге сәйкес арқалықтың №2 түйінінде, яғни арқалықтың сол жағындағы тіректен 1,5м арақашықтықта орналасқан Масса мәні m = 5 т |
| Белгіленген түйіндерге массаны тағайындау |  | «Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу)» сұхбаттасу терезесі арқылы «Нагрузки в узлах (Түйіндердегі күшсалмақтар)» терезесіне көшу керек. Одан соң, радио-түймешесі арқылы «Глобальная (Жалпылама)» координатасын белгілеп, «Z-осі» бағытын көрсету қажет. Салмақ массасы түймешесін басу арқылы «Параметры нагрузки (күшсалмақтар көрсеткіштері)» сұхбаттасу терезесін шақыру қажет. Бұл терезеде 5 т мәні енгізіледі. Одан соң, «Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу)» сұхбаттасу терезесінде «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Масса мәні m = 5 т |
| № 2 Жүктеме ( №2 жүктеме –жүйелердің модальді талдауын орындау үшін динамикалық күшсалмақтармен жүктеу. Модальді талдау дегеніміз динамикалық есептеу нәтижесінде арқалықтың динамикалық сипаттамаларын анықтау |  |  |  |
| Ағымдағы күшсалмақтың номерін ауыстыру | п.1.111 | «Активное загружение (Ағымдағы күшсалмақ)» сұхбаттасу терезесінде жүктеме номерін 2-ге ауыстыру қажет. |  |
| Статикалық күшсалмақтарды ескеру кестесін құрастыру |  |  |  |
| Кестенің бірінші тармақтарын тағайындау | п.1.125 | «Формирование динамических загружений из статических (Динамикалық күшсалмақтарды статикалық күшсалмақтар арқылы жинақтау)» сұхбаттасу терезесі арқылы келесі параметрлерді белгілеу: - динамикалық күшсалмақ № - 2; - сәйкес статикалық күшсалмақ № -1; - Түрлендіру коэффициенті – 1. «Добавить (Қосу)» түймешесін, сонан соң «Подтвердить (Тағайындау)» түймешесін басу қажет. | Экранның жоғарғы сол жақ бұрышында қызғыш түсті «1 жүктемеден жиналған масса» («массы собраны из загружений 1») жазуы шығады. |
| Динамикалық күшсалмақтарды құрастыру кестесі |  |  |  |
| Негізгі көрсеткіштерді белгілеу | п.1.123 | «Задание характеристик для расчета на динамические воздействия (Динамикалық күшсалмақтарға есептеуге көрсеткіштерді дайындау)» сұхбаттасу терезесі арқылы келесі параметрлерді белгілеу: -күшсалмақ № – 2; -тармақтар мінездемелер № – 1; -Жүктемелердің атаулары – Модальді талдау (100); -Ескерілетін тербеліс формаларының саны – 1; Массалар матрицасы – диагональды. «Применить (Қолдану)» түймешесін, сонан соң «Подтвердить (Тағайындау) түймешесін басу қажет. | Модальді талдау жүйенің динамикалық көрсеткіштерін анықтау үшін орындалады, яғни жүйе периодын, жиілігін және тербелу формаларын анықтау үшін орындалады. |
| Мысалды есептеуге жіберу | п.1.29 | Режим Выполнить расчет (Есепті орындау) түймешесін басу. |  |
| Есептеудің нәтижелерін бақылау режиміне көшу | п.1.30 | Мына командаларды орындау қажет Режим Результаты расчета (Есептеудің нәтижесін орындау). |  |
| Жүйенің деформацияланған сызбасын экранға шығару | п.1.168 | Күшсалмақтардың номерлерін 2-ге ауыстыру және тербеліс форма номерін 1 деп белгілеу | Компьютер жұмыс экранында 2 схема бірдей көрсетіледі. Олар бастапқы сызбасы (қара түсті) және арқалықтың деформацияланған сызбасы (қызғыш түсті). Арқалықтың деформацияланған сызбасы бірмассалы біраралықты арқалық тербелісінің бірінші формасын сипаттайды. |
| Экранға арқалықтың динамикалық көрсеткіштерін шығару |  | Келесі командаларды орындау қажет: Окно (Терезе) одан кейін Интерактивные таблицы (Интерактивті кестелер) позициясын таңдау, пайда болған «Редактор форм» терезесінде Частоты (Жиіліктер) позициясын таңдау, содан соң «Применить (Қолдану)» түймешесін басу. Пайда болған «Частоты собственных колебаний (Өз тербелістерінің жиіліктері)» терезесінде арқалықтың динамикалық көрсеткіштерінің мәндерін жазып алу: периодын, жиілігін және арқалық тербелісінің айналмалы жиілігі | Техникалық жиілікті (айн/мин) қолмен есептейді, арнайы формула арқылы |
| Арқалықтардың тербелу формасын экранға шығару |  | Келесі командаларды орындау қажет: Окно (Терезе) Интерактивные таблицы (Интерактивті кестелер) «Редактор форм» Формы колебаний (Тербелістер күйі) «Применить (Қолдану)». «Создание таблицы узлов (Түйіндер кестесін құру)» терезесінде «для всех узлов (барлық түйіндерге)» позициясын белсенді ету және 2-ші күшсалмақ 1-ші форма нөмірін көрсету. Одан соң «Подтвердить (Тағайындау)» түймешесін басу. «Формы колебаний (Тербелістер күйі)» терезесінде Х, Y, Z, UX, UY және UZ мәндерін, тербеліс формаларын салу үшін, барлық түйіндер үшін жазып алу. |  |

№3 және №4 практикалық сабақ.

Тақырыбы: «Көп массалы консольды арқалықтардың динамикалық сипаттамаларын және тербеліс формаларын анықтау»

Практикалық сабақтың мақсаттары және міндеттері:

№3 және №4 практикалық сабақты шешу кезінде консольды арқалықтың динамикалық сипаттамаларын (техникалық жиілігін айн/мин, бұрыштық жиілігін рад/сек, тербеліс жиілігін гц,  өз тербелісінің жиілігін сек) анықтау керек. Көп массалы консольды арқалықтың тербеліс формасын талдау керек.

Тапсырма бойынша консольді  арқалықтың әр түрлі нұсқалары қарастырылады, яғни темірбетоннан және прокатты болаттан жасалынған арқалықтар есептері  қарастырылады.

Практикалық сабақта арқалықтың динамикалық есебін Лир-Визор кешенді бағдарламасын қолдану арқылы есептейміз. Мысалдарды  орындау үшін берілген бастапқы мәліметтерді 3-кестеден аламыз.

3 кесте

Бастапқы мәліметтер

| №№ пп | Арқалықтардың аталуы | Лир-Визор жүйесіндегі есептің атауы | Аралық ұзынды-ғы, м | Арқалық-тың көлденең қимасының өлшемдері, смхсм | Прокат болат-тың нөмірі | Массаның арқалық-тың сол тіреуіне байланысты орналасуы м | Масса мәні т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Консольді екі массалы темірбетон арқалық | Консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебі 2-1 (КТАДЕ 2-1) | 1.5 | 30х60 | - | 1.0 1.5 | 3 0.5 |
| 2 | Консольді екі массалы темірбетон арқалық | Консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебі 2-2 (КТАДЕ 2-2) | 1.8 | 30х60 | - | 1.5 1.8 | 3 0.5 |
| 3 | Консольді екі массалы темірбетон арқалық | Консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебі 2-3 (КТАДЕ 2-3) | 2 | 30х60 | - | 1.5 2.0 | 3 0.5 |
| 4 | Консольді екі массалы темірбетон арқалық | Консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебі 2-4 (КТАДЕ 2-4) | 1.5 | 30х60 | - | 1.2 1.5 | 5 0.5 |
| 5 | Консольді екі массалы темірбетон арқалық | Консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебі 2-5 (КТАДЕ 2-5) | 1.8 | 30х60 | - | 1.5 1.8 | 5 0.5 |
| 6 | Консольді екі массалы темірбетон арқалық | Консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебі 2-6 (КТАДЕ 2-6) | 2 | 30х60 | - | 1.5 2.0 | 5 0.5 |
| 7 | Консольді екі массалы темірбетон арқалық | Консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебі 2-7 (КТАДЕ 2-7) | 2 | 30х60 | - | 1.5 2.0 | 4 0.5 |
| 8 | Консольді екі массалы темірбетон арқалық | Консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебі 2-8 (КТАДЕ 2-8) | 2 | 30х60 | - | 1.8 2.0 | 4 0.5 |
| 9 | Консольді екі массалы темірбетон арқалық | Консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебі 2-9 (КТАДЕ 2-9) | 2 | 30х60 | - | 1.8 2.0 | 4 0.5 |
| 10 | Консольді екі массалы темірбетон арқалық | Консольді темірбетон арқалықтың динамикалық есебі 2-10 (КТАДЕ 2-10) | 3 | 30х60 | - | 1.5 2.5 | 1 1 |
| 11 | Консольді екі массалы металарқалық | Консольді метал арқалықтың динамикалық есебі 2-1 (КМАДЕ 2-1) | 1.5 | - | Двутавр 70Б1 | 1.2 1.5 | 6 0.5 |
| 12 | Консольді екі массалы металарқалық | Консольді метал арқалықтың динамикалық есебі 2-2 (КМАДЕ 2-2) | 1.8 | - | Двутавр 70Б1 | 1.5 1.8 | 6 0.5 |
| 13 | Консольді екі массалы металарқалық | Консольді метал арқалықтың динамикалық есебі 2-3 (КМАДЕ 2-3) | 2 | - | Двутавр 70Б1 | 1.5 2.0 | 6 0.5 |
| 14 | Консольді екі массалы металарқалық | Консольді метал арқалықтың динамикалық есебі 2-4 (КМАДЕ 2-4) | 1.5 | - | Двутавр 70Б1 | 1.2 1.5 | 5 0.5 |
| 15 | Консольді екі массалы металарқалық | Консольді метал арқалықтың динамикалық есебі 2-5 (КМАДЕ 2-5) | 1.8 | - | Двутавр 70Б1 | 1.5 1.8 | 5 0.5 |
| 16 | Консольді екі массалы металарқалық | Консольді метал арқалықтың динамикалық есебі 2-6 (КМАДЕ 2-6) | 2 | - | Двутавр 70Б1 | 1.5 2.0 | 5 0.5 |
| 17 | Консольді екі массалы металарқалық | Консольді метал арқалықтың динамикалық есебі 2-7 (КМАДЕ 2-7) | 2 | - | Двутавр 70Б1 | 1.5 2.0 | 4 0.5 |
| 18 | Консольді екі массалы метал арқалық | Консольді метал арқалықтың динамикалық есебі 2-8 (КМАДЕ 2-8) | 2 | - | Двутавр 70Б1 | 1.8 2.0 | 4 0.5 |
| 19 | Консольді екі массалы металарқалық | Консольді метал арқалықтың динамикалық есебі 2-9 (КМАДЕ 2-9) | 2 | - | Двутавр 70Б1 | 1.8 2.0 | 4 0.5 |
| 20 | Консольді екі массалы металарқалық | Консольді метал арқалықтың динамикалық есебі 2-10 (КМАДЕ 2-10) | 3 | - | Двутавр 70Б1 | 1.5 3.0 | 4 0.5 |

Консольді арқалықтың динамикалық есебін орындау реті

№18 мысал қарастырылады (есептің аты 3-кестедегі мәліметке сәйкес «КМАДЕ 2-8»). 3-кестедегі №18 мысалда ұзындығы l=2.0м екі массалы консольді метал арқалық қарастырылған. Сол жақтағы қатаң бекітілген түйінінен 1.5м және 2.0м қашықтықта, өлшемдері M=4т және M=0.5т массалар  орналасқан. Арқалық бетонының класы В25.

Екі массалы консольді метал арқалықтың динамикалық сипаттамаларын анықтау мақсатында арқалықтың динамикалық есебін орындау қажет.

4-кестеде «Консольді метал арқалықтың динамикалық есебі 2-8» мысалын Лир-Визор кешенді бағдарламасында орындау реті көрсетілген.

4 кесте

«Екі массалы консольды арқалықтың динамикалық сипаттамасын анықтау» тақырыбы бойынша мысалды орындау реті

| Кезеңдер мен орындалатын операциялар | Командалар және оларды орындау инструменттері | Операцияларды орындау үшін жасалатын қажетті қимылдар | Ұсыныстар мен түсіндірмелер |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛИР-ВИЗОР жүйесін қосу |  | Мына Windows командасын орындау керек: Пуск Все программы (Барлық бағдарламалар) LiraSoft ЛИР-ВИЗОР |  |
| Жаңа есепті құру | п.1.1 (1.18) | «Признак схемы (Схема кешені)» сұхбаттасу терезесінде есептің атын «2-8 КМАДЕ» деп көрсетіп, схема кешені дәрежесін «2» деп белгілеу қажет. | ХОZ жазықтығында орналасқан арқалыққа есептік схема кешені 2 деп қабылданады |
| Арқалықтың геометриялық сызбасын құру |  |  |  |
| Арқалықтың есептік сызбасын құру | п.1.70 | «Создание плоских фрагментов и сетей (Жазық элементтерді құрастыру)» сұхбаттасу терезісінде «Генерация рамы (Қаңқаны құрастыру)» бөліміне көшу керек. Одан соң, горизонталь ось бойында соңғы элементтердің қадамын және қадам санын, сонымен бірге тік ось бойында соңғы элементтердің қадамын және қадам санын көрсетеміз. Бірінші өстің адымы: L(м) – 1.8 L(м) – 0.2 Бірінші өстің бойындағы қадамының саны: N – 1 N – 1 Содан кейін «Применить (Қолдану)» түймешесін басу керек. | Бұл сұхбаттасу терезесі, тағы басқа да сұхбаттасу терезелері сияқты модальды емес. Бұл дегеніміз, ғимараттың не конструкциялардың есептік сызбасымен осы терезені жаппай ақ жұмыс істеуге және ол есепті сызбаларға өзгерістер еңгізуге болады |
| Мәліметтерді сақтау | п.1.21 | «Сохранить как (Қалай сақтау керек)» сұхбаттасу терезесінде мысалдың және осы мысал сақталатын папканың атауын көрсетіңіз. | Папка:LDdata, Файл атауы: 2-8 КМАДЕ |
| Шекаралық шарттарды белгілеу |  |  |  |
| Экранға түйіндердің номерлерін шығару | п.1.137, 1.137.2, 1.137.2.1 | «Показать (Көрсету)» cұхбаттасу терезесінде «Узлы (Түйіндер)» түймешелерін белсенді ету. Осыдан кейін «Номера узлов (Түйіндер нөмірі)» командасын таңдап, «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Есептік сызбада түйіндер нөмірі көрсетіледі. |
| № 1 түйінді белгілеу | п.1.48 | Арқалықтың сол жақ қатаң бекітілген №1 түйінін белгілеу қажет. | Белгіленген түйін қызыл түспен боялады. |
| Белгіленген түйіндерде шекаралық шарттарды тағайындау | п.1.102 | «Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар)» сұхбаттасу терезесінде «Назначить связи (Байланыстарды тағайындау)» түймешесін белсенді етіп, жылжуға тыйым салынған бағыттарды белгілеу қажет (X, Z және UY), одан соң «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Жазықтықта қаралатын есепте, (мысалы XOZ, жазықтығында) қатаң-бекітілген түйіндерді белгілеу кезінде ол түйіннің Х және Z остер бағыттары бойында сызықтық жылжуға тыйым салынатынын ескеру қажет. Қатаң-бекітілген түйіндерді белгілеу кезінде ол түйіннің UY бұрыштық бағыты бойында жылжуға тыйым салынатынын да ескеру қажет. Сондықтан да түйіндегі байланыстарды тағайындарда «түйіндердегі байланыс» сұхбаттасу терезесінде олардың жылжуға тыйым салынған бағыттары белгіленеді. Түйін көк түспен боялады |
| Арқалық элементтерінің қатаңдық параметрлерін белгілеу |  |  |  |
| Қатаңдық түрлерін топтастыру | п.1.107 | «Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдықтары)» сұхбаттасу терезесінде қатаңдық түрлерін топтастыру. |  |
| «Двутавр» қимасын таңдау |  | «Добавить (Қосу)» түймешесін басып, қатаңдықты сандық сипаттау бөлімі арқылы «Двутавр» терезесіне өту қажет. | Қималардың параметрлерін тағайындау терезесін ашу үшін қима (мысалы «Брус») пиктограммасын екі рет басу қажет. |
| Арқалықтың болат қимасының параметрлерін бекіту |  | Cұхбаттасу терезесінде «Стальное сечение (Болат қима)» ішінде Сортамент таңдаңыз: «Двутавр с параллельными гранями полок типа Б (балочный)». двутаврдың профилін таңдаңыз: №70Б1 |  |
| Арқалыққа қатаңдық көрсеткіштерін тағайындау |  |  |  |
| Арқалық үшін «1.Двутавр 70Б1» қатаңдығын тағайындау |  | Терезеде келтірілген тізім арасынан қажетті қатаңдықты белгілеп, «Установить как текущий тип (Ағымдағы түрі ретінде орналастыру)» түймешесін басу қажет. | Ағымдағы тип терезесінде таңдаған қатаңдық көрсетіледі |
| Горизонталь элементтерді белгілеу | п.1.52 | Горизонталь элементтерді белгілеу қажет. | Белгіленген элементтер қызыл түске боялады |
| Белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдық типін тағайындау |  | «Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдығы)» сұхбаттасу терезесінде «Назначить (Тағайындау)» түймешесін басу қажет. | Элементтерден белгілену түрі алып тасталынады. Ол жағдай белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдық түрі тағайындалғанын білдіреді |
| «Элементтердің қатаңдығы» «Жесткости элементов» диалогты терезесін жабу |  | «Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдығы)» сұхбаттасу терезесінде «Закрыть (Жабу)» түймешесін басу қажет. |  |
| Массаларды белгілеу |  |  |  |
| Түйіндердің номерлерін экранға шығару | п.1.137.1, 1.137.1.1 | «Показать (Көрсету)» сұхбаттасу терезесінде «Узлы (Түйіндер)» түймешелерін белсенді ету. Осыдан кейін «Номера узлов (Түйіндер нөмірі)» командасын таңдап, «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Есептік сызбада элементтердің номерлері көрсетіледі. |
| Арқалықтың түйіндерін белгілеу |  | Арқалықтың ортадағы №2 түйінін белгілеу | Берілген мәліметтерге сәйкес арқалықтың №2 түйінінде, яғни арқалықтың сол жағындағы тіректен 1,8м арақашықтықта орналасқан Масса мәні m = 4 т |
| Белгіленген түйіндерге массаны тағайындау |  | «Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу)» сұхбаттасу терезесі арқылы «Нагрузки в узлах (түйіндердегі күшсалмақтар)» терезесіне көшу керек. Одан соң, радио-түймешесі арқылы «Глобальная (Жалпылама)» координатасын белгілеп, «Z-осі» бағытын көрсету қажет. Салмақ массасы түймешесін басу арқылы «Параметры нагрузки (күшсалмақтар көрсеткіштері)» сұхбаттасу терезесін шақыру қажет. Бұл терезеде 4т мәні енгізіледі. Одан соң, «Задание нагрузок (күшсалмақтарды белгілеу)» сұхбаттасу терезесінде «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Масса мәні m = 4 т . |
|  |  | Арқалықтың №3 түйінін белгілеу | Берілген мәліметтерге сәйкес арқалықтың №3 түйінінде, яғни арқалықтың сол жағындағы тіректен 2,0м арақашықтықта орналасқан Масса мәні m =0. 5 т |
| Белгіленген түйіндерге массаны тағайындау |  | «Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу)» сұхбаттасу терезесі арқылы «Нагрузки в узлах (Түйіндердегі күшсалмақтар)» терезесіне көшу керек. Одан соң, радио-түймешесі арқылы «Глобальная (Жалпылама)» координатасын белгілеп, «Z-осі» бағытын көрсету қажет. Салмақ массасы түймешесін басу арқылы «Параметры нагрузки (Күшсалмақтар көрсеткіштері)» сұхбаттасу терезесін шақыру қажет. Бұл терезеде 0.5т мәні енгізіледі. Одан соң, «Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу)» сұхбаттасу терезесінде «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Масса мәні m = 0.5 т . |
| № 2 Жүктеме (№2 жүктеме –жүйенің модальді талдауын орындау үшін динамикалық күшсалмақтармен жүктеу. Модальді талдау дегеніміз динамикалық есептеу нәтижесінде арқалықтың динамикалық сипаттамаларын анықтау) |  |  |  |
| Ағымдағы күшсалмақтың номерін ауыстыру | п.1.111 | «Активное загружение (Ағымдағы күшсалмақ)» сұхбаттасу терезесінде жүктеме номерін 2-ге ауыстыру қажет. |  |
| Статикалық күшсалмақтарды ескеру кестесін құрастыру |  |  |  |
| Кестенің бірінші тармақтарын тағайындау | п.1.125 | «Формирование динамических загружений из статических (Динамикалық күшсалмақтарды статикалық күшсалмақтар арқылы жинақтау)» сұхбаттасу терезесі арқылы келесі параметрлерді белгілеу: - динамикалық күшсалмақ № - 2; - сәйкес статикалық күшсалмақ № -1; - Түрлендіру коэффициенті – 1. «Добавить (Қосу)» түймешесін, сонан соң «Подтвердить (Тағайындау)» түймешесін басу қажет. | Экранның жоғарғы сол жақ бұрышында қызғыш түсті «1 жүктемеден жиналған масса» («массы собраны из загружений 1») жазуы шығады. |
| Динамикалық күшсалмақтарды құрастыру кестесі |  |  |  |
| Негізгі көрсеткіштерді белгілеу | п.1.123 | «Задание характеристик для расчета на динамические воздействия (Динамикалық күшсалмақтарға есептеуге көрсеткіштерді дайындау)» сұхбаттасу терезесі арқылы келесі параметрлерді белгілеу: -күшсалмақ № – 2; -тармақтар мінездемелер № – 1; -Жүктемелердің атаулары – Модальді талдау (100); -Ескерілетін тербеліс формаларының саны – 3; Массалар матрицасы – диагональды. «Применить (Қолдану)» түймешесін, сонан соң «Подтвердить (Тағайындау)» түймешесін басу қажет. | Модальді талдау жүйенің динамикалық көрсеткіштерін анықтау үшін орындалады, яғни жүйе периодын, жиілігін және тербелу формаларын анықтау үшін орындалады. |
| Мысалды есептеуге жіберу | п.1.29 | Режим Выполнить расчет (Есепті орындау) түймешесін басу. |  |
| Есептеудің нәтижелерін бақылау режиміне көшу | п.1.30 | Мына командаларды орындау қажет Режим Результаты расчета (Есептеудің нәтижесін орындау). |  |
| Жүйенің деформацияланған сызбасын экранға шығару | п.1.168 | Күшсалмақтардың номерлерін 2-ге ауыстыру және тербеліс форма номерін 1 деп белгілеу | Компьютер жұмыс экранында бір мезгілде 2 схема көрсетіледі. Олар бастапқы сызбасы (қара түсті) және арқалықтың деформацияланған сызбасы (роза түсті). Арқалықтың деформацияланған сызбасы бірмассалы біраралықты арқалық тербелісінің бірінші формасын сипаттайды. |
| Экранға арқалықтың динамикалық көрсеткіштерін шығару |  | Келесі командаларды орындау қажет: Окно (Терезе) одан кейін Интерактивные таблицы (Интерактивті кестелер) позициясын таңдау, пайда болған «Редактор форм» терезесінде Частоты (Жиіліктер) позициясын таңдау, содан соң «Применить (Қолдану)» түймешесін басу. Пайда болған «Частоты собственных колебаний (Өз тербелістерінің жиіліктері)» терезесінде арқалықтың динамикалық көрсеткіштерінің мәндерін жазып алу: периодын, жиілігін және арқалық тербелісінің айналмалы жиілігі. | Техникалық жиілікті (айн/мин) қолмен есептейді, арнайы формула арқылы |
| Арқалықтардың тербелу формасын экранға шығару |  | Келесі командаларды орындау қажет: Окно (Терезе) Интерактивные таблицы (Интерактивті кестелер) «Редактор форм» Формы колебаний (Тербелістер күйі) «Применить (Қолдану)». «Создание таблицы узлов (Түйіндер кестесін құру)» терезесінде «для всех узлов (барлық түйіндерге)» позициясын белсенді ету және 2-ші күшсалмақ 1-ші форма нөмірін көрсету. Одан соң «Подтвердить (Тағайындау)» түймешесін басу. «Формы колебаний (Тербелістер күйі)» терезесінде Х,Y, Z, UX, UY және UZ мәндерін, тербеліс формаларын салу үшін, барлық түйіндерге жазып алу. |  |

№5 және №6 практикалық сабақ.

Тақырыбы: «Көп массалы бір аралықты арқалықтардың динамикалық сипаттамаларын және тербеліс формаларын анықтау»

Практикалық сабақтың мақсаттары және міндеттері:

№5 және №6 практикалық сабақттар мысалдарын шешу кезінде көпмассалы біраралықты  арқалықтың динамикалық сипаттамаларын (техникалық жиілігін айн/мин, бұрыштық жиілігін рад/сек, тербеліс жиілігін гц,  өз тербелісінің жиілігін сек) анықтау керек. Көп  массалы бір аралықты арқалықтың тербеліс формасын талдау керек.

Тапсырма бойынша   біраралықты арқалықтың әр түрлі нұсқалары қарастырылады, яғни темірбетоннан және прокатты болаттан жасалынған арқалықтар есептері  қарастырылады.

Практикалық сабақта арқалықтың динамикалық есебін Лир-Визор кешенді бағдарламасын қолдану арқылы есептейміз. Мысалдарды орындау үшін  бастапқы мәліметтер 5 кестеде келтірілген.

Есептің орындау үшін берілген бастапқы мәліметтерді 5 кестеден аламыз.

5 кесте

Бастапқы мәліметтер

| №№ пп | Лир-Визор жүйесіндегі есептің атауы | Аралық ұзынды-ғы, м | Арқалық-тың көлденең қимасының өлшемдері, смхсм | Прокат болат-тың нөмірі | Массаның арқалық-тың сол тіреуіне байланысты орналасуы м | Масса мәні т | Лир-Визор жүйесіндегі есептің атауы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Үшмассалы біраралықты топсалы тіреуіштерде орныққан темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 3-1 (АДЕ 3-1) | 6 | 40х60 | - | 1.5 3.0 4.5 | 4 2 4 |
| 2 | Үшмассалы біраралықты топсалы тіреуіштерде орныққан темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 3-2 (АДЕ 3-2) | 6 | 40х60 | -- | 1.5 3.0 4.5 | 3 4 3 |
| 3 | Үшмассалы біраралықты екі жақтан қатаң бекітілген темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 3-3 (АДЕ 3-3) | 6 | 40х60 | - | 1.5 3.0 4.5 | 4 2 4 |
| 4 | Үшмассалы біраралықты екі жақтан қатаң бекітілген темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 3-4 (АДЕ 3-4) | 6 | 40х60 | - | 1.5 3.0 4.5 | 4 4 4 |
| 5 | Үшмассалы біраралықты топсалы тіреуіштерде орныққан темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 3-7 (АДЕ 3-7) | 6 | - | Двутавр 80Б1 | 1.5 3.0 4.5 | 5 4 5 |
| 6 | Үшмассалы біраралықты топсалы тіреуіштерде орныққан темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 3-8 (АДЕ 3-8) | 6 | - | Двутавр 80Б1 | 1.5 3.0 4.5 | 6 8 6 |
| 7 | Үшмассалы біраралықты екі жақтан қатаң бекітілген темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 3-9 (АДЕ 3-9) | 6 | - | Двутавр 80Б1 | 1.5 3.0 4.5 | 4 6 4 |
| 8 | Үшмассалы біраралықты екі жақтан қатаң бекітілген темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 3-10 (АДЕ 3-10) | 6 | - | Двутавр 80Б1 | 1.5 3.0 4.5 | 6 8 6 |

Арқалықтың динамикалық есебін орындау реті

№4 мысал қарастырылады (есептің аты 5-кестедегі мәліметке сәйкес «АДЕ 3-4»). 5-кестедегі №4 мысалда екі жақтан қатаң бекітілген темірбетон арқалық берілген. Бетон класы В25. Арқалық аралық ұзындығы 6м. Сол жақтағы қатаң бекітілген тіреуден l=1.5м, 3.0м және 4.5м аралықта әр қайсысының өлшемі M=4т массалар орналасқан.

Үш массалы біраралықты екі жақтан қатаң бекітілген темірбетон арқалықтың динамикалық сипаттамасын анықтау мақсатында арқалықтың динамикалық есебін шығару қажет.

6-кестеде үш массалы темірбетон арқалықтың  динамикалық есебін орындау тәртібі көрсетілген.

6 кесте

«Көп массалы бір аралықты арқалықтардың динамикалық сипаттамаларын және тербеліс формаларын анықтау» тақырыбы бойынша мысалдың орындау реті

| Кезеңдер мен орындалатын операциялар | Командалар және оларды орындауға арналған инструменттер | Операцияларды орындау үшін жасалатын қажетті қимылдар | Ұсыныстар мен түсіндірмелер |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛИР-ВИЗОР жүйесін қосу |  | Мына Windows командасын орындау керек: Пуск Все программы (Барлық бағдарламалар) LiraSoft ЛИР-ВИЗОР |  |
| Жаңа есепті құру | п.1.1 (1.18) | «Признак схемы (Схема кешені)» сұхбаттасу терезесінде есептің атын «АДЕ 3-4» деп көрсетіп, схема кешені дәрежесін «2» деп белгілеу қажет. | ХОZ жазықтығында орналасқан арқалыққа есептік схема кешені 2 деп қабылданады |
| Арқалықтың геометриялық сызбасын құру |  |  |  |
| Арқалықты құрастыру | п.1.70 | «Создание плоских фрагментов и сетей (Жазық элементтерді құрастыру)» сұхбаттасу терезісінде «Генерация рамы (Қаңқаны құрастыру)» бөліміне көшу керек. Одан соң, жазық ось бойында соңғы элементтердің қадамын және қадам санын, сонымен бірге тік ось бойында соңғы элементтердің қадамын және қадам санын көрсетеміз. Бірінші өстің адымы: L(м) – 1.5 Бірінші өстің бойындағы қадамының саны: N – 4 Содан кейін «Применить (Қолдану)» түймешесін басу керек. | Бұл сұхбаттасу терезесі, тағы басқа да сұхбаттасу терезелері сияқты модальды емес. Бұл дегеніміз, ғимараттың не конструкциялардың есептік сызбасымен осы терезені жаппай ақ жұмыс істеуге және ол есепті сызбаларға өзгерістер еңгізуге болады. |
| Мәліметтерді сақтау | п.1.21 | «Сохранить как (Қалай сақтау керек)» сұхбаттасу терезесінде мысалдың атын және осы мысал сақталатын папканың атауын көрсетіңіз. | Папка:LDdata, Файл атауы: АДЕ 3-4 |
| Шекаралық шарттарды белгілеу (яғни ғимарат, не конструкция есептік сызбасының негізге байланыс түрлерін белгілеу) |  |  |  |
| Экранға түйіндердің номерлерін шығару | п.1.137, 1.137.2, 1.137.2.1 | «Показать (Көрсету)» cұхбаттасу терезесінде «Узлы (Түйіндер)» түймешелерін белсенді ету. Осыдан кейін «Номера узлов (Түйіндер нөмірі)» командасын таңдап, «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Компьютердің экран бетінде есептік сызбада түйіндер нөмірі көрсетіледі. |
| № 1 түйінді белгілеу | п.1.48 | Арқалықтың № 1 түйінін белгілеу қажет. | Белгіленген түйін қызыл түспен боялады. |
| Белгіленген түйіндерде шекаралық шарттарды тағайындау | п.1.102 | «Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар)» сұхбаттасу терезесінде «Назначить связи (Байланыстарды тағайындау)» түймешесін белсенді етіп, жылжуға тыйым салынған бағыттарды белгілеу қажет (X, Z және UY), одан соң «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Жазықтықта қаралатын есепте, (мысалы XOZ, жазықтығында) қатаң-бекітілген түйіндерді белгілеу кезінде ол түйіннің Х және Z остер бағыттары бойында сызықтық жылжуға тыйым салынатынын ескеру қажет. Қатаң-бекітілген түйіндерді белгілеу кезінде ол түйіннің UY бұрыштық бағыты бойында жылжуға тыйым салынатынын да ескеру қажет. Сондықтан да түйіндегі байланыстарды тағайындарда «түйіндердегі байланыс» сұхбаттасу терезесінде олардың жылжуға тыйым салынған бағыттары белгіленеді. Түйін көк түспен боялады |
| Арқалық элементтерінің қатаңдық параметрлерін белгілеу |  |  |  |
| Қатаңдық түрлерін топтастыру | п.1.107 | «Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдықтары)» сұхбаттасу терезесінде қатаңдық түрлерін топтастыру қажет. |  |
| «Брус» қимасын таңдау |  | «Добавить (Қосу)» түймешесін басып, қатаңдықты сандық сипаттау бөлімі арқылы «Брус» терезесіне өту қажет. | Қималардың параметрлерін тағайындау терезесін ашу үшін қима (мысалы «Брус») пиктограммасын екі рет басу қажет. |
| «Брус» қима параметрлерін ұстындарға бекіту |  | «Стандартные типы сечений (Стандарт қимасын белгілеу)» сұхбаттасу терезесінде қиманың сипаттамаларын енгізіңіз: - серпімділік модулі – Е = 3060000 т/м2; - геометриялық өлшемдері: В = 40 см; Н = 60 см; Темірбетон конструкциясының көлемдік массасының есептік мәні = 2.75 (2.5 т/м3х1.1) т/м3; | Темірбетон конструкциясының өз салмағының есептік мәнін анықтау үшін сенімді коэффициент мәні 1.1-ге тең. |
| Арқалыққа қатаңдық көрсеткіштерін тағайындау |  |  |  |
| Арқалық үшін «1.Брус 40х60» қатаңдығын тағайындау |  | Терезеде келтірілген тізім арасынан қажетті қатаңдықты белгілеп, «Установить как текущий тип (Ағымдағы түрі ретінде орналастыру)» түймешесін басу қажет. | Ағымдағы тип терезесінде таңдаған қатаңдық көрсетіледі |
| Горизонталь элементтерді белгілеу | п.1.52 | Горизонталь элементтерді белгілеу қажет. | Белгіленген элементтер қызыл түске боялады |
| Белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдық типін тағайындау |  | «Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдығы)» сұхбаттасу терезесінде «Назначить (Тағайындау)» түймешесін басу қажет. | Элементтерден белгілену түрі алып тасталынады. Ол жағдай белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдық түрі тағайындалғанын білдіреді. |
| «Элементтердің қатаңдығы» («Жесткости элементов») диалогты терезесін жабу |  | «Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдығы)» сұхбаттасу терезесінде «Закрыть (Жабу)» түймешесін басу қажет. |  |
| Массаларды белгілеу |  |  |  |
| Түйіндердің номерлерін экранға шығару | п.1.137.1, 1.137.1.1 | «Показать (Көрсету)» сұхбаттасу терезесінде «Узлы (Түйіндер)» түймешелерін белсенді ету. Осыдан кейін «Номера узлов (Түйіндер нөмірі)» командасын таңдап, «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Есептік сызбада элементтердің номерлері көрсетіледі. |
| Арқалықтың түйіндерін белгілеу |  | №2, 3 және 4 арқалықтың түйіндерін белгілеу | Берілген мәліметтерге сәйкес арқалықтың №2, 3 және 4 түйіндерінде, яғни арқалықтың сол жағындағы тіректен 1,5м, 3,0м және 4,5м арақашықтықта орналасқан әр Масса мәні m = 4 т |
| Белгіленген түйіндерге массаны тағайындау |  | «Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу)» сұхбаттасу терезесі арқылы «Нагрузки в узлах (Түйіндердегі күшсалмақтар)» терезесіне көшу керек. Одан соң, радио-түймешесі арқылы «Глобальная (Жалпылама)» координатасын белгілеп, «Z-осі» бағытын көрсету қажет. Салмақ массасы түймешесін басу арқылы «Параметры нагрузки (Күшсалмақтар көрсеткіштері)» сұхбаттасу терезесін шақыру қажет. Бұл терезеде 4 т мәні енгізіледі. Одан соң, «Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу)» сұхбаттасу терезесінде «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Масса мәні m = 4 т |
| № 2 Жүктеме ( №2 жүктеме –жүйенің модальді талдауын орындау үшін арқалықты динамикалық күшсалмақтармен жүктеу. Модальді талдау дегеніміз динамикалық есептеу нәтижесінде арқалықтың динамикалық сипаттамаларын анықтау) |  |  |  |
| Ағымдағы күшсалмақтың номерін ауыстыру | п.1.111 | «Активное загружение (Ағымдағы күшсалмақ)» сұхбаттасу терезесінде жүктеме номерін 2-ге ауыстыру қажет. |  |
| Статикалық күшсалмақтарды ескеру кестесін құрастыру |  |  |  |
| Кестенің бірінші тармақтарын тағайындау | п.1.125 | «Формирование динамических загружений из статических (Динамикалық күшсалмақтарды статикалық күшсалмақтар арқылы жинақтау)» сұхбаттасу терезесі арқылы келесі параметрлерді белгілеу: - динамикалық күшсалмақ № - 2; - сәйкес статикалық күшсалмақ № -1; - Түрлендіру коэффициенті – 1. «Добавить (Қосу)» түймешесін, сонан соң «Подтвердить (Тағайындау)» түймешесін басу қажет. | Экранның жоғарғы сол жақ бұрышында қызғыш түсті «1 жүктемеден жиналған масса» («массы собраны из загружений 1») жазуы шығады. |
| Динамикалық күшсалмақтарды құрастыру кестесі |  |  |  |
| Негізгі көрсеткіштерді белгілеу | п.1.123 | «Задание характеристик для расчета на динамические воздействия (Динамикалық күшсалмақтарға есептеуге көрсеткіштерді дайындау)» сұхбаттасу терезесі арқылы келесі параметрлерді белгілеу: -күшсалмақ № – 2; -тармақтар мінездемелер № – 1; -Жүктемелердің атаулары – Модальді талдау (100); -Ескерілетін тербеліс формаларының саны – 4; Массалар матрицасы – диагональды. «Применить (Қолдану)» түймешесін, сонан соң «Подтвердить (Тағайындау)» түймешесін басу қажет. | Модальді талдау жүйенің динамикалық көрсеткіштерін анықтау үшін орындалады, яғни модальді талдау жүйе периодын, жиілігін және тербелу формаларын анықтау үшін орындалады. |
| Мысалды есептеуге жіберу | п.1.29 | Режим Выполнить расчет (Есепті орындау) түймешесін басу. |  |
| Есептеудің нәтижелерін бақылау режиміне көшу | п.1.30 | Мына командаларды орындау қажет Режим Результаты расчета (Есептеудің нәтижесін орындау). |  |
| Жүйенің деформацияланған 1 форма тербеліс сызбасын экранға шығару | п.1.168 | Күшсалмақтардың номерлерін 2-ге ауыстыру және тербеліс форма номерін 1 деп белгілеу | Компьютер жұмыс экранында бір мезгілде 2 схема көрсетіледі. Олар бастапқы сызбасы (қара түсті) және арқалықтың деформацияланған сызбасы (роза түсті). Арқалықтың деформацияланған сызбасы үшмассалы консольды арқалық тербелісінің бірінші формасын сипаттайды. |
| Жүйенің деформацияланған 2 форма тербеліс сызбасын экранға шығару | п.1.168 | Күшсалмақтардың номерлерін 2-ге ауыстыру және тербеліс форма номерін 2 деп белгілеу | Компьютер жұмыс экранында бір мезгілде 2 схема көрсетіледі. Олар бастапқы сызбасы (қара түсті) және арқалықтың деформацияланған сызбасы (роза түсті). Арқалықтың деформацияланған сызбасы үшмассалы консольды арқалық тербелісінің екінші формасын сипаттайды. |
| Жүйенің деформацияланған 3 форма тербеліс сызбасын экранға шығару | п.1.168 | Күшсалмақтардың номерлерін 2-ге ауыстыру және тербеліс форма номерін 4 деп белгілеу. | Компьютер жұмыс экранында бір мезгілде 2 схема көрсетіледі. Олар бастапқы сызбасы (қара түсті) және арқалықтың деформацияланған сызбасы (роза түсті). Арқалықтың деформацияланған сызбасы үшмассалы консольды арқалық тербелісінің екінші формасын сипаттайды.. |
| Экранға арқалықтың динамикалық көрсеткіштерін шығару |  | Келесі командаларды орындау қажет: Окно (Терезе) одан кейін Интерактивные таблицы (Интерактивті кестелер) позициясын таңдау, пайда болған «Редактор форм» терезесінде Частоты (Жиіліктер) позициясын таңдау, содан соң «Применить (Қолдану)» түймешесін басу. Пайда болған «Частоты собственных колебаний» терезесінде арқалықтың динамикалық көрсеткіштерінің мәндерін жазып алу: периодын, жиілігін және арқалық тербелісінің айналмалы жиілігі. | Техникалық жиілікті (айн/мин) қолмен есептейді, арнайы формула арқылы |
| Арқалықтардың тербелу формасын экранға шығару |  | Келесі командаларды орындау қажет: Окно (Терезе) Интерактивные таблицы (Интерактивті кестелер) «Редактор форм» Формы колебаний (Тербелістер күйі) «Применить (Қолдану)». «Создание таблицы узлов (Түйіндер кестесін құру)» терезесінде «для всех узлов (барлық түйіндерге)» позициясын белсенді ету және 2-ші күшсалмақ 1-ші, 2-ші, 4-ші форма нөмірін көрсету. Одан соң «Подтвердить (Тағайындау)» түймешесін басу. «Формы колебаний (Тербелістер күйі)» терезесінде Х,Y, Z, UX, UY және UZ мәндерін, тербеліс формаларын салу үшін, барлық түйіндерге жазып алу. |  |

№7 және №8 практикалық сабақтар.

Тақырыбы: «Көп массалы көп аралықты (екі, үш және төрт аралықты) темірбетон арқалықтардың динамикалық сипаттамаларын және тербеліс формаларын анықтау»

Практикалық сабақтың мақсаттары және міндеттері:

Көп массалы көп аралықты (екі, үш және төрт аралықты) арқалықтың динамикалық сипаттамаларын (техникалық жиілігін айн/мин, бұрыштық жиілігін рад/сек, тербеліс жиілігін гц,  өз тербелісінің жиілігін сек) анықтау керек. Мысалдарда арқалықтың әр түрлі нұсқалары қарастырылады, яғни олардың темірбетоннан және прокатты болаттан жасалған нұсқалары қарастырылады. Көп массалы көп аралықты арқалықтың тербеліс формаларын талдау жасау керек.

Есептің бастапқы мәліметтері 7 кестеден алынады.

7-кесте

Бастапқы мәліметтер

| №№ пп | Арқалықтардың аталуы | Лир-Визор жүйесіндегі есептің атауы | Аралық ұзынды-ғы, м | Арқалық-тың көлденең қимасының өлшемдері, смхсм | Прокат болат-тың нөмірі | Массаның арқалық-тың сол тіреуіне байланысты орналасуы м | Масса мәні т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Екі массалы екі аралықты темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 4-1 (АДЕ 4-1) | 6х6 | 30х60 | - | 3.0 9.0 | 4 4 |
| 2 | Төрт массалы екі аралықты темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 4-2 (АДЕ 4-2) | 6х6 | 30х60 | - | 2.0 4.0 8.0 10.0 | 4 4 4 4 |
| 3 | Үш массалы үш аралықты темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 4-3 (АДЕ 4-3) | 6х6х6 | 30х60 | - | 3.0 9.0 15.0 | 4 4 4 |
| 4 | Алты массалы үш аралықты темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 4-4 (АДЕ 4-4) | 6х6х6 | 30х60 | - | 2.0 4.0 8.0 10.0 14.0 16.0 | 4 4 4 4 4 4 |
| 5 | Төрт массалы төрт аралықты темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 4-5 (АДЕ 4-5) | 6х6х6х6 | 30х60 | - | 3.0 9.0 15.0 21.0 | 4 4 4 4 |
| 6 | Сегіз массалы төрт аралықты темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 4-6 (АДЕ 4-6) | 6х6х6х6 | 30х60 | - | 2.0 4.0 8.0 10.0 14.0 16.0 20.0 22.0 | 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| 7 | Екі массалы екі аралықты метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 4-7 (АДЕ 4-7) | 6х6 |  | Двутавр 55Б1 | 3.0 9.0 | 4 4 |
| 8 | Төрт массалы екі аралықты метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 4-8 (АДЕ 4-8) | 6х6 |  | Двутавр 55Б1 | 2.0 4.0 8.0 10.0 | 4 4 4 4 |
| 9 | Үш массалы үш аралықты метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 4-9 (АДЕ 4-9) | 6х6х6 |  | Двутавр 55Б1 | 3.0 9.0 15.0 | 4 4 4 |
| 10 | Алты массалы үш аралықты метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 4-10 (АДЕ 4-10) | 6х6х6 |  | Двутавр 55Б1 | 2.0 4.0 8.0 10.0 14.0 16.0 | 4 4 4 4 4 4 |
| 11 | Төрт массалы төрт аралықты метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 4-11 (АДЕ 4-11) | 6х6х6х6 |  | Двутавр 55Б1 | 3.0 9.0 15.0 21.0 | 4 4 4 4 |
| 12 | Сегіз массалы төрт аралықты метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 4-12 (АДЕ 4-12) | 6х6х6х6 |  | Двутавр 55Б1 | 2.0 4.0 8.0 10.0 14.0 16.0 20.0 22.0 | 4 4 4 4 4 4 4 |

Арқалықтың динамикалық есебін орындау реті

№12 мысал қарастырылады (есептің аты 7-кестедегі мәліметке сәйкес «АДЕ 4-12»).7-кестедегі №12 мысалда сегіз массалы төрт аралықты метал арқалық қарастырылған. Әр аралықтың ұзындығы l=6.0м. Әр аралықта әрқайсысы 4т келетін, екі массадан орналасқан.   Массалар  әр тіреуден 2м және 4м қашықтықта орналасқан. Арқалық қимасы двутавр №55Б1.

Сегіз массалы төрт аралықты метал арқалықтың динамикалық сипаттамасын анықтау мақсатында арқалықтың динамикалық есебін шығару қажет.

8-кестеде сегіз массалы төрт аралықты метал арқалықтың динамикалық есебін орындау реті көрсетілген.

8 кесте

«Көп массалы көп аралықты темірбетон арқалықтардың динамикалық сипаттамаларын және тербеліс формаларын анықтау» тақырыбы бойынша мысалдың орындау реті

| Кезеңдер мен орындалатын операциялар | Командаларжәне оларды орындау инструменттері | Операцияларды орындау үшін жасалатын қажетті қимылдар | Ұсыныстар мен түсіндірмелер |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛИР-ВИЗОР жүйесін қосу |  | Мына Windows командасын орындау керек: Пуск Все программы (Барлық бағдарламалар) LiraSoft ЛИР-ВИЗОР |  |
| Жаңа есепті құру | п.1.1 (1.18) | «Признак схемы (Схема кешені)» сұхбаттасу терезесінде есептің атын «АДЕ 4-12» деп көрсетіп, схема кешені дәрежесін «2» деп белгілеу қажет. | ХОZ жазықтығында орналасқан арқалыққа есептік схема кешені 2 деп қабылданады |
| Арқалықтың геометриялық сызбасын құру |  |  |  |
| Арқалықты құрастыру | п.1.70 | «Создание плоских фрагментов и сетей (Жазық элементтерді құрастыру)» сұхбаттасу терезісінде «Генерация рамы (Қаңқаны құрастыру)» бөліміне көшу керек. Одан соң, жазық ось бойында соңғы элементтердің қадамын және қадам санын, сонымен бірге тік ось бойында соңғы элементтердің қадамын және қадам санын көрсетеміз. Бірінші өстің адымы: L(м) – 2.0 Бірінші өстің бойындағы қадамының саны: N – 12 Содан кейін «Применить (Қолдану)» түймешесін басу керек | Бұл сұхбаттасу терезесі, тағы басқа да сұхбаттасу терезелері сияқты модальды емес. Бұл дегеніміз, ғимараттың не конструкциялардың есептік сызбасымен осы терезені жаппай ақ жұмыс істеуге және ол есепті сызбаларға өзгерістер еңгізуге болады. |
| Мәліметтерді сақтау | п.1.21 | «Сохранить как (Қалай сақтау керек)» сұхбаттасу терезесінде мысалдың атын және осы мысал сақталатын папканың атауын көрсетіңіз. | Папка:LDdata, Файл атауы: АДЕ 4-12 |
| Шекаралық шарттарды белгілеу (яғни ғимарат, не конструкция есептік сызбасының негізге байланыс түрлерін белгілеу) |  |  |  |
| Экранға түйіндердің номерлерін шығару | п.1.137, 1.137.2, 1.137.2.1 | «Показать (Көрсету)» сұхбаттасу терезесінде «Узлы (Түйіндер)» түймешелерін белсенді ету. Осыдан кейін «Номера узлов (Түйіндер нөмірі)» командасын таңдап, «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Компьютердің экран бетінде есептік сызбада түйіндер нөмірі көрсетіледі. |
| № 1 түйінді белгілеу | п.1.48 | Арқалықтың № 1 түйінін белгілеу қажет. | Белгіленген түйін қызыл түспен боялады. |
| Белгіленген түйіндерде шекаралық шарттарды тағайындау | п.1.102 | «Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар)» сұхбаттасу терезесінде «Назначить связи (Байланыстарды тағайындау)» түймешесін белсенді етіп, қарастырылып отырған қатаң бекітілетін түйін үшін жылжуға тыйым салынған бағыттарды белгілеу қажет (X, Z бағыттарын), одан соң «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Жазықтықта қаралатын есепте, (мысалы XOZ, жазықтығында) топсалы-жылжымайтын түйіндерді белгілеу кезінде ол түйіннің Х және Z остер бағыттары бойында жылжуға тыйым салынатынын ескеру қажет.. Сондықтан да түйіндегі байланыстарды тағайындарда «түйіндердегі байланыс» диалогты терезеде олардың жылжуға тыйым салынған бағыттары Белгіленеді. Түйін көк түспен боялады |
| № 4, 7, 10 және 13 түйіндерді белгілеу | п.1.48 | Тұтас арқалықтың № 4, 7, 10 және 13 түйініндерін белгілеу қажет. | Түйіндер қызыл түспен боялады |
| Белгіленген түйіндерде шекаралық шарттарды тағайындау | п.1.102 | «Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар)» сұхбаттасу терезесінде «Назначить связи (Байланыстарды тағайындау)» түймешесін белсенді етіп, қарастырылып отырған қатаң бекітілетін түйін үшін жылжуға тыйым салынған бағыттарды белгілеу қажет (Z), одан соң «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Жазықтықта қаралатын есепте, (мысалы XOZ, жазықтығында). Топсалы-жылжыйтын түйіндерді белгілеу кезінде ол түйіннің Z осі бағыты бойында жылжуға тыйым салынатынын ескеру қажет. Сондықтан да түйіндегі байланыстарды тағайындарда «түйіндердегі байланыс» диалогты терезеде олардың жылжуға тыйым салынған бағыттары Түйін көк түспен боялады |
| Арқалық элементтерінің қатаңдық параметрлерін белгілеу |  |  |  |
| Қатаңдық түрлерін топтастыру | п.1.107 | «Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдықтары)» сұхбаттасу терезесінде қатаңдық түрлерін топтастыру қажет. |  |
| «Двутавр» қимасын таңдау |  | «Добавить (Қосу)» түймешесін басып, «База металлических сечений (Метал қималардың базасы)» терезесінде «Двутавр» таңдап белсенді ету қажет. | Қималардың параметрлерін тағайындау терезесін ашу үшін қима (мысалы «Брус») пиктограммасын екі рет басу қажет. |
| Арқалықтың болат қимасының параметрлерін бекіту |  | «Стальное сечение (Болат қима)» сұхбаттасу терезесінде Сортамент: «Двутавр с параллельными гранями полок типа Б (балочный)» двутаврдың профилін таңдаңыз: №55Б1 |  |
| Арқалыққа қатаңдық көрсеткіштерін тағайындау |  |  |  |
| Арқалық үшін «1.Двутавр 55Б1» қатаңдығын тағайындау |  | Терезеде келтірілген тізім арасынан қажетті қатаңдықты белгілеп, «Установить как текущий тип» (Ағымдағы түрі ретінде орналастыру) түймешесін басу қажет. | Ағымдағы тип терезесінде таңдаған қатаңдық көрсетіледі |
| Горизонталь элементтерді белгілеу | п.1.52 | Горизонталь элементтерді белгілеу қажет | Белгіленген элементтер қызыл түске боялады |
| Белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдық типін тағайындау |  | «Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдығы)» сұхбаттасу терезесінде «Назначить Тағайындау)» түймешесін басу қажет. | Элементтерден белгілену түрі алып тасталынады. Ол жағдай белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдық түрі тағайындалғанын білдіреді. |
| «Элементтердің қатаңдығы» диалогты терезесін жабу |  | «Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдығы)» сұхбаттасу терезесінде «Закрыть (Жабу)» түймешесін басу қажет. |  |
| Массаларды белгілеу |  |  |  |
| Түйіндердің номерлерін экранға шығару | п.1.137.1, 1.137.1.1 | «Показать (Көрсету)» сұхбаттасу терезесінде «Узлы (Түйіндер)» командасын белсенді етіп, «Номера узлов (Түйіндер нөмірі)» командасын таңдап, одан соң «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Есептік сызбада элементтердің номерлері көрсетіледі. |
| Арқалықтың түйіндерін белгілеу |  | Арқалықтың №2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 түйіндерін белгілеу | Берілген мәліметтерге сәйкес арқалықтың №2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 түйіндерінің әр қайсысында Масса мәні m = 2 т тең |
| Белгіленген түйіндерге массаны тағайындау |  | «Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу)» сұхбаттасу терезесі арқылы «Нагрузки в узлах (Түйіндердегі күшсалмақтар)» терезесіне көшу керек. Одан соң, радио-түймешесі арқылы «Глобальная (Жалпылама)» координатасын белгілеп, «Z-осі» бағытын көрсету қажет. Салмақ массасы түймешесін басу арқылы «Параметры нагрузки (Күшсалмақтар көрсеткіштері)» сұхбаттасу терезесін шақыру қажет. Бұл терезеде 4т мәні енгізіледі. Одан соң, «Задание нагрузок (күшсалмақтарды белгілеу)» сұхбаттасу терезесінде «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Масса мәні m = 4 т . |
| № 2 Жүктеме (№2 жүктеме –жүйенің модальді талдауын орындау үшін арқалықты динамикалық күшсалмақтармен жүктеу. Модальді талдау дегеніміз динамикалық есептеу нәтижесінде арқалықтың динамикалық сипаттамаларын анықтау) |  |  |  |
| Ағымдағы күшсалмақтың номерін ауыстыру | п.1.111 | «Активное загружение (Ағымдағы күшсалмақ)» сұхбаттасу терезесінде жүктеме номерін 2-ге ауыстыру қажет. |  |
| Статикалық күшсалмақтарды ескеру кестесін құрастыру |  |  |  |
| Кестенің бірінші тармақтарын тағайындау | п.1.125 | «Формирование динамических загружений из статических (Динамикалық күшсалмақтарды статикалық күшсалмақтар арқылы жинақтау)» сұхбаттасу терезесі арқылы келесі параметрлерді белгілеу: - динамикалық күшсалмақ № - 2; - сәйкес статикалық күшсалмақ № -1; - Түрлендіру коэффициенті – 1. «Добавить (Қосу)» түймешесін, сонан соң «Подтвердить (Тағайындау)» түймешесін басу қажет. | Экранның жоғарғы сол жақ бұрышында қызғыш түсті «1 жүктемеден жиналған масса» («массы собраны из загружений 1») жазуы шығады. |
| Динамикалық күшсалмақтарды құрастыру кестесі |  |  |  |
| Негізгі көрсеткіштерді белгілеу | п.1.123 | «Задание характеристик для расчета на динамические воздействия (Динамикалық күшсалмақтарға есептеуге көрсеткіштерді дайындау)» сұхбаттасу терезесі арқылы келесі параметрлерді белгілеу: - динамикалық күшсалмақ № - 2; - сәйкес статикалық күшсалмақ № -1; -Жүктемелердің атаулары – Модальді талдау (100); -Ескерілетін тербеліс формаларының саны – 1; Массалар матрицасы – диагональды. «Применить (Қолдану)» түймешесін, сонан соң «Подтвердить (Тағайындау) түймешесін басу қажет. | Модальді талдау жүйенің динамикалық көрсеткіштерін анықтау үшін орындалады, яғни модальді талдау жүйе периодын, жиілігін және тербелу формаларын анықтау үшін орындалады. |
| Мысалды есептеуге жіберу | п.1.29 | Режим Выполнить расчет (Есепті орындау) түймешесін басу. |  |
| Есептеудің нәтижелерін бақылау режиміне көшу | п.1.30 | Мына командаларды орындау қажет Режим Результаты расчета (Есептеудің нәтижесін орындау). |  |
| Жүйенің деформацияланған тербелістің 1 форма сызбасын экранға шығару | п.1.168 | Күшсалмақтардың номерлерін 2-ге ауыстыру және тербеліс форма номерін 1 деп белгілеу | Компьютер жұмыс экранында бір мезгілде 2 схема көрсетіледі. Олар бастапқы сызбасы (қара түсті) және арқалықтың деформацияланған сызбасы (роза түсті). Арқалықтың деформацияланған сызбасы сегізмассалы көпаралықты арқалық тербелісінің бірінші формасын сипаттайды. |
| Жүйенің деформацияланған тербелістің 2 форма сызбасын экранға шығару | п.1.168 | Күшсалмақтардың номерлерін 2-ге ауыстыру және тербеліс форма номерін 2 деп белгілеу | Компьютер жұмыс экранында бір мезгілде 2 схема көрсетіледі. Олар бастапқы сызбасы (қара түсті) және арқалықтың деформацияланған сызбасы (роза түсті). Арқалықтың деформацияланған сызбасы сегізмассалы көпаралықты арқалық тербелісінің екінші формасын сипаттайды. |
| Жүйенің деформацияланған тербелістің 3 форма сызбасын экранға шығару | п.1.168 | Күшсалмақтардың номерлерін 2-ге ауыстыру және тербеліс форма номерін 3 деп белгілеу | Компьютер жұмыс экранында бір мезгілде 2 схема көрсетіледі. Олар бастапқы сызбасы (қара түсті) және арқалықтың деформацияланған сызбасы (роза түсті). Арқалықтың деформацияланған сызбасы сегізмассалы көпаралықты арқалық тербелісінің үшінші формасын сипаттайды. |
|  |  | Күшсалмақтардың номерлерін 2-ден тербеліс форма номерін кезекпен 5,6,7,8,9,10 ауыстыру арқылы тербелістердің формаларын көруге болады |  |
| Экранға арқалықтың динамикалық көрсеткіштерін шығару |  | Келесі командаларды орындау қажет: Окно (Терезе) одан кейін Интерактивные таблицы (Интерактивті кестелер) позициясын таңдау, пайда болған «Редактор форм» терезесінде Частоты (Жиіліктер) позициясын таңдау, содан соң «Применить (Қолдану)» түймешесін басу. Пайда болған «Частоты собственных колебаний (Өз тербелістерінің жиіліктері)» терезесінде арқалықтың динамикалық көрсеткіштерінің мәндерін жазып алу: периодын, жиілігін және арқалық тербелісінің барлық күйінің айналмалы жиілігі. | Техникалық жиілікті (айн/мин) қолмен есептейді, арнайы формула арқылы |
| Арқалықтардың тербелу формасын экранға шығару |  | Келесі командаларды орындау қажет: Окно (Терезе) Интерактивные таблицы (Интерактивті кестелер) «Редактор форм» Формы колебаний (Тербелістер күйі) «Применить (Қолдану)». «Создание таблицы узлов (Түйіндер кестесін құру)» терезесінде «для всех узлов (барлық түйіндерге)» позициясын белсенді ету және 2-ші күшсалмақ күшсалмақ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 және 10 форма нөмірлерін көрсету. Одан соң «Подтвердить (Тағайындау)» түймешесін басу. «Формы колебаний (Тербелістер күйі)» терезесінде Х,Y, Z, UX, UY және UZ мәндерін, тербеліс формаларын салу үшін, барлық түйіндерге жазып алу. |  |

№9 және №10 практикалық сабақтар.

Тақырыбы: «Көп массалы темірбетон рамалардың динамикалық сипаттамаларын және тербеліс формаларын анықтау».

Практикалық сабақтың мақсаттары мен міндеттері:

Көп массалы темірбетон рамалық жүйелердің динамикалық сипаттамаларын (техникалық жиілігін айн/мин, бұрыштық жиілігін рад/сек, тербеліс жиілігін гц,  өз тербелісінің жиілігін сек) анықтау керек. Көп массалы темірбетон рамалық жүйелердің тербеліс формаларын талдау керек.

Есепті орындау үшін берілген бастапқы мәліметтерді 9 кестеден аламыз.

9 кесте

Бастапқы мәліметтер

| № № пп | Раманың түрі | Лир-Визор жүйесіндегі есептің атауы | Раманың вертикал элементтерінің ұзындығы, м | Аралықтың ұзындығы, м | Вертикал элементтердің көлденең қимасының өлшемдері, смхсм | Арқалықтың көлденең қимасының өлшемдері, смхсм | Массаның орналасу орны | Масса мәні т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ұстыны негізге қатаң бекітілген екі массалы Г-тәрізді темірбетонды рама | Темірбетон раманың динамикалық есебі 5-1 (ТРДЕ 5-1) | 3 | 5 | 40х40 | 40х70 | Арқалықтың ортасында, ұстынның ортасында | 5 1 |
| 2 | Ұстыны негізге қатаң бекітілген екі массалы Г-тәрізді темірбетонды рама | Темірбетон раманың динамикалық есебі 5-2 (ТРДЕ 5-2) | 3 | 5 | 40х40 | 40х70 | Арқалықтың ортасында, ұстынның ортасында | 10 1 |
| 3 | Ұстыны негізге қатаң бекітілген үш массалы Г-тәрізді темірбетонды рама | Темірбетон раманың динамикалық есебі 5-3 (ТРДЕ 5-3) | 3 | 5 | 40х40 | 40х70 | Арқалықтың 1/3 және 2/3 бөлігінде, ұстынның ортасында | 5 5 1 |
| 4 | Ұстындары негізге қатаң бекітілген екі массалы П-тәрізді темірбетонды рама | Темірбетон раманың динамикалық есебі 5-4 (ТРДЕ 5-4) | 3 | 5 | 40х40 | 40х70 | Раманың сол және оң ұстындарының ортасында | 1 1 |
| 5 | Ұстындары негізге қатаң бекітілген екі массалы П-тәрізді темірбетонды рама | Темірбетон раманың динамикалық есебі 5-5 (ТРДЕ 5-5) | 3 | 5 | 40х40 | 40х70 | Арқалықтың ортасында, сол жақ ұстынның ортасында | 8 1 |
| 6 | Ұстындары негізге қатаң бекітілген үш массалы П-тәрізді темірбетонды рама | Темірбетон раманың динамикалық есебі 5-6 (ТРДЕ 5-6) | 3 | 5 | 40х40 | 40х70 | Арқалықтың ортасында, раманың сол және оң жақ ұстындарының ортасында | 5 1 1 |

Раманың динамикалық есебін орындау реті.

№6 мысал қарастырылады (есептің аты 9-кестедегі мәліметке сәйкес «ТРДЕ 5-6»). 9-кестедегі №6 мысалда ұстындары негізге қатаң бекітілген П-тәрізді үш массалы рама қарастырылған. Ұстындардың  биіктігі 3м, аралықтың қашықтығы 5м. Ұстынның көлденең қимасы  40х40см, арқалықтың көлденең қимасы 40х70см, Массалар арқалықтың ортасында (5т), сол жақта орналасқан  ұстынның ортасында (1т) және оң жақта орналасқан ұстын ортасында (1т) массалармен қамтамасыз етілген. Бетон класы В25.

Ұстындары негізге қатаң бекітілген П-тәрізді үш массалы темірбетон раманың динамикалық сипаттамасын анықтау мақсатында раманың динамикалық есебін шығару қажет.

Ұстындары негізге қатаң бекітілген П-тәрізді үш массалы темірбетон раманың динамикалық есебін орындау реті 10-кестеде көрсетілген.

10-кесте

«Көп массалы темірбетон рамалардың динамикалық сипаттамаларын және тербеліс формаларын анықтау» есебінің орындалу реті

| Кезеңдер мен орындалатын операциялар | Командалар және оларды орындау инструменттері | Операцияларды орындау үшін жасалатын қажетті қимылдар | Ұсыныстар мен түсіндірмелер |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛИР-ВИЗОР жүйесін қосу |  | Мына Windows командасын орындау керек: Пуск Все программы (Барлық бағдарламалар) LiraSoft ЛИР-ВИЗОР |  |
| Жаңа есепті құру | п.1.1 (1.18) | «Признак схемы (Схема кешені)» сұхбаттасу терезесінде есептің атын «5-6 ТРДЕ» деп көрсетіп, схема кешені дәрежесін «2» деп белгілеу қажет. | ХОZ жазықтығында орналасқан арқалыққа есептік схема кешені 2 деп қабылданады |
| Раманың геометриялық сызбасын құру |  |  |  |
| Раманың есептік сызбасын құру | п.1.70 | «Создание плоских фрагментов и сетей (Жазық элементтерді құрастыру)» сұхбаттасу терезісінде «Генерация рамы (Қаңқаны құрастыру)» бөліміне көшу керек. Одан соң, жазық ось бойында соңғы элементтердің қадамын және қадам санын, сонымен бірге тік ось бойында соңғы элементтердің қадамын және қадам санын көрсетеміз. Бірінші өстің адымы: L(м) – 5.0 N – 1 Екінші өстің адымы: L(м) – 3.0 N – 1 Содан кейін «Применить (Қолдану)» түймешесін басу керек | Бұл сұхбаттасу терезесі, тағы басқа да сұхбаттасу терезелері сияқты модальды емес. Бұл дегеніміз, ғимараттың не конструкциялардың есептік сызбасымен осы терезені жаппай ақ жұмыс істеуге және ол есепті сызбаларға өзгерістер еңгізуге болады. |
| Мәліметтерді сақтау | п.1.21 | «Сохранить как (Қалай сақтау керек)» сұхбаттасу терезесінде мысалдың және осы мысал сақталатын папканың атауын көрсетіңіз. | Папка:LDdata, Файл атауы: ТРДЕ 5-6. |
| Шекаралық шарттарды белгілеу (яғни ғимарат, не конструкция есептік сызбасының негізге байланыс түрлерін белгілеу) |  |  |  |
| Экранға түйіндердің номерін шығару | п.1.137, 1.137.2, 1.137.2.1 | «Показать (Көрсету)» cұхбаттасу терезесінде «Узлы (Түйіндер)» түймешелерін белсенді ету. Осыдан кейін «Номера узлов (Түйіндер нөмірі)» командасын таңдап, «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Компьютердің экран бетінде есептік сызбада түйіндер нөмірі көрсетіледі. |
| Түйіндерді белгілеу № 1, 2 | п.1.48 | № 1 және 2 түйіндерді белгілеңіз | Белгіленген түйіндер қызыл түспен боялады |
| Белгіленген түйіндерде шекаралық шарттарды тағайындау | п.1.102 | «Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар)» сұхбаттасу терезесінде «Назначить связи (Байланыстарды тағайындау)» түймешесін белсенді етіп, жылжуға тыйым салынған бағыттарды белгілеу қажет (X, Z және UY), одан соң «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Жазықтықта қаралатын есепте, (мысалы XOZ, жазықтығында) қатаң-бекітілген түйіндерді белгілеу кезінде ол түйіннің Х және Z остер бағыттары бойында сызықтық жылжуға тыйым салынатынын ескеру қажет. Қатаң-бекітілген түйіндерді белгілеу кезінде ол түйіннің UY бұрыштық бағыты бойында жылжуға тыйым салынатынын да ескеру қажет. Сондықтан да түйіндегі байланыстарды тағайындарда «түйіндердегі байланыс» сұхбаттасу терезесінде олардың жылжуға тыйым салынған бағыттары белгіленеді. Түйін көк түспен боялады. |
| Раманың қатаңдық элементтерінің параметрлерін белгілеу |  |  |  |
| Қатаңдық түрлерін құрастыру | п.1.107 | «Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдықтары)» сұхбаттасу терезесінде қатаңдық түрлерін топтастыру. |  |
| «Брус» қимасын таңдау |  | «Добавить (Қосу)» түймешесін басып, қатаңдықты сандық сипаттау бөлімі арқылы «Двутавр» терезесіне өту қажет . | Қималардың параметрлерін тағайындау терезесін ашу үшін қима (мысалы «Брус») пиктограммасын екі рет басу қажет. |
| Ұстындар үшін «Брус» қима сипаттамаларын бекіту |  | «Стандартные типы сечений (Стандарт қимасын белгілеу)» сұхбаттасу терезесінде қиманың сипаттамаларын енгізіңіз: - серпімділік модулі – Е = 3060000 т/м2; - геометриялық өлшемдері: В = 40 см; Н = 40 см; Темірбетон конструкциясының көлемдік тығыздығының есептік мәні = 2.75 (2.5 т/м3х1.1) т/м3; | Темірбетон конструкциясының өз салмағының есептік мәнін анықтау үшін сенімді коэффициент мәні 1.1-ге тең. |
| «Брус» қима түрін қабылдау |  | «Добавить (Қосу)» түймешесін басып, қатаңдықты сандық сипаттау бөлімі арқылы «Брус» терезесіне өту қажет. | Қима сипаттамала-рындағы терезені ашу үшін қиманың пиктограммасын екі рет басыңыз. |
| Арқалықтар үшін «Брус» қима сипаттамаларын бекіту |  | «Стандартные типы сечений (Стандарт қимасын белгілеу)» сұхбаттасу терезесінде қиманың сипаттамаларын енгізіңіз: - серпімділік модулі – Е = 3060000 т/м2; - геометриялық өлшемдері: В = 40 см; Н = 70 см; Темірбетон конструкциясының көлемдік тығыздығының есептік мәні = 2.75 (2.5 т/м3х1.1) т/м3; | Темірбетон конструкциясының өз салмағының есептік мәнін анықтау үшін сенімді коэффициент мәні 1.1-ге тең. |
| Рама элементтерінің қатаңдығын тағайындау |  |  |  |
| Ұстындар үшін ағымдағы қатаңдық түрін тағайындау - «1.Брус 40х40» |  | Терезеде келтірілген тізім арасынан қажетті қатаңдықты белгілеп, «Установить как текущий тип (Ағымдағы түрі ретінде орналастыру)» түймешесін басу қажет. | Ағымдағы түр терезесінде таңдалынған қатаңдық көрсетіледі |
| Тік элементтерді белгілеу | п.1.52 | Тік элементтерді белгілеу. | Белгіленген элементтер қызыл түске боялады. |
| Белгіленген элементтердің қатаңдығын ағымдағы түрі ретінде тағайындау |  | «Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдығы)» сұхбаттасу терезесінде «Назначить Тағайындау)» түймешесін басу қажет. | Элементтерден белгілену түрі алып тасталынады. Ол жағдай белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдық түрі тағайындалғанын білдіреді. |
| Арқалықтар үшін ағымдағы қатаңдық түрін тағайындау- «1.Брус 40х70» |  | Терезеде келтірілген тізім арасынан қажетті қатаңдықты белгілеп, Установить как текущий тип (Ағымдағы түрі ретінде орналастыру) түймешесін басу қажет. |  |
| Горизонталь элементтерді белгілеу | п.1.53 | Горизонталь элементтерді белгілеу. | Белгіленген элементтер қызыл түске боялады |
| Белгіленген элементтердің қатаңдығын ағымдағы түрі ретінде тағайындау |  | «Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдығы)» сұхбаттасу терезесінде «Назначить Тағайындау)» түймешесін басу қажет. | Элементтерден белгілену түрі алып тасталынады. Ол жағдай белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдық түрі тағайындалғанын білдіреді. |
| «Элементтердің қатаңдығы» («Жесткости элементов») диалогты терезесін жабу |  | «Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдығы)» сұхбаттасу терезесінде «Закрыть (Жабу)» түймешесін басу қажет. |  |
| № 1 жүктеме ( №1 жүктемеде рама түйіндерінің Массаларын белгілеу қажет) |  |  |  |
| Рама элементтерін белгілеу |  | Вертикальды және горизонтальды қаңқа элементтерін белгілеу | Белгіленген элементтер қызыл түске боялады |
| Жаңа түйіндерді енгізу |  | «Добавить элемент (Элемент қосу)» түймешесін басып, пайда болған терезеде «Разделить на N равных частей (теңдей N бөліктерге бөлу)» қалтасына өтіп, ол терезеде N = 2 деп белгілеп одан соң «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Раманың есептік сызбасында 5, 6, және 7 түйіндер пайда болады. |
| Түйіндердің номерлерін экранға шығару | п.1.137.1, 1.137.1.1 | «Показать (Көрсету)» сұхбаттасу терезесінде «Узлы (Түйіндер)» командасын белсенді етіп, «Номера узлов (Түйіндер нөмірі)» командасын таңдап, одан соң «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Есептік сұлбасында түйіндердің нөмірлері көрсетіледі. |
| Рама элементтерінің түйіндерін белгілеу |  | 5 және 7 түйіндерді белгілеу | Белгіленген түйіндер қызыл түске боялады |
| Белгіленген түйіндердегі массаларды белгілеу |  | «Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу)» сұхбаттасу терезесі арқылы «Нагрузки в узлах (Түйіндердегі күшсалмақтар)» терезесіне көшу керек. Одан соң, радио-түймешесі арқылы «Глобальная (Жалпылама)» координатасын белгілеп, «Z-осі» бағытын көрсету қажет. Салмақ массасы түймешесін басу арқылы «Параметры нагрузки (күшсалмақтар көрсеткіштері)» сұхбаттасу терезесін шақыру қажет. Бұл терезеде P = 1 т мәні енгізіледі. Одан соң, «Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу)» сұхбаттасу терезесінде «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Массалың шамасы m = 1 т . |
| Рама элементтерінің түйіндерін белгілеу |  | 6 түйінді белгілеу | Белгіленген элементтер қызыл түске боялады |
| Белгіленген түйіндердегі массаны белгілеу |  | «Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу)» сұхбаттасу терезесі арқылы «Нагрузки в узлах (Түйіндердегі күшсалмақтар)» терезесіне көшу керек. Одан соң, радио-түймешесі арқылы «Глобальная (Жалпылама)» координатасын белгілеп, «Z-осі» бағытын көрсету қажет. Салмақ массасы түймешесін басу арқылы «Параметры нагрузки (күшсалмақтар көрсеткіштері)» сұхбаттасу терезесін шақыру қажет. Бұл терезеде P = 5т мәні енгізіледі. Одан соң, «Задание нагрузок (күшсалмақтарды белгілеу)» сұхбаттасу терезесінде «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Массалың шамасы m = 5 т . |
| № 2 Жүктеме ( №2 жүктеме –жүйенің модальді талдауын орындау үшін раманы динамикалық күшсалмақтармен жүктеу. Модальді талдау дегеніміз динамикалық есептеу нәтижесінде раманың динамикалық сипаттамаларын анықтау) |  |  |  |
| Ағымдағы күшсалмақтың номерін ауыстыру | п.1.111 | «Активное загружение (Ағымдағы күшсалмақ)» сұхбаттасу терезесінде жүктеме номерін 2-ге ауыстыру қажет. |  |
| Статикалық күшсалмақтарды ескеру кестесі |  |  |  |
| Құрама кестенің бірінші қатарын құрастыру | п.1.125 | «Формирование динамических загружений из статических (Динамикалық күшсалмақтарды статикалық күшсалмақтар арқылы жинақтау)» сұхбаттасу терезесі арқылы келесі параметрлерді белгілеу: - динамикалық күшсалмақ № - 2; - сәйкес статикалық күшсалмақ № -1; - Түрлендіру коэффициенті – 1. «Добавить (Қосу)» түймешесін, сонан соң «Подтвердить (Тағайындау)» түймешесін басу қажет. |  |
| Динамикалық күшсалмақтарды ескеру кестесі |  |  |  |
| Негізгі көрсеткіштерді белгілеу | п.1.123 | «Задание характеристик для расчета на динамические воздействия (Динамикалық күшсалмақтарға есептеуге көрсеткіштерді дайындау)» сұхбаттасу терезесі арқылы келесі параметрлерді белгілеу: - динамикалық күшсалмақ № - 2; - сәйкес статикалық күшсалмақ № -1; -Жүктемелердің атаулары – Модальді талдау (100); -Ескерілетін тербеліс формаларының саны – 1; Массалар матрицасы – диагональды. «Применить (Қолдану)» түймешесін, сонан соң «Подтвердить (Тағайындау) түймешесін басу қажет. | Модальді талдау жүйенің динамикалық көрсеткіштерін анықтау үшін орындалады, яғни модальді талдау жүйе периодын, жиілігін және тербелу формаларын анықтау үшін орындалады. |
| Мысалды есептеуге жіберу | п.1.29 | Режим Выполнить расчет (Есепті орындау) түймешесін басу. |  |
| Есептеудің нәтижелерін бақылау режиміне көшу | п.1.30 | Мына командаларды орындау қажет Режим Результаты расчета (Есептеудің нәтижесін орындау). |  |
| Тербелістің 1-ші формасының сызбаларын экран бетіне шығару | п.1.168 | Күшсалмақтардың номерлерін 2-ге ауыстыру және тербеліс форма номерін 1 деп белгілеу | Жұмыс компьютерінің экранында бір мезгілде 2 схема көрсетіледі. Олар бастапқы сызбалар (қара түс) және раманың деформацияланған сызбалары (қызғыш түсті). Раманың деформацияланған сызбасы үшмассалы рама тербелісінің бірінші формасын сипаттайды. |
| Тербелістің 2-ші формасының сызбаларын экран бетіне шығару | п.1.168 | Күшсалмақтардың номерлерін 2-ге ауыстыру және тербеліс форма номерін 2 деп белгілеу | Жұмыс компьютерінің экранында бір мезгілде 2 схема көрсетіледі. Олар бастапқы сызбалар (қара түс) және раманың деформацияланған сызбалары (қызғыш түсті). Раманың деформацияланған сызбасы үшмассалы рама тербелісінің 2-ші формасын сипаттайды. |
| Тербелістің 3-ші формасының сызбаларын экран бетіне шығару | п.1.168 | Күшсалмақтардың номерлерін 2-ге ауыстыру және тербеліс форма номерін 3 деп белгілеу | Жұмыс компьютерінің экранында бір мезгілде 2 схема көрсетіледі. Олар бастапқы сызбалар (қара түс) және раманың деформацияланған сызбалары (қызғыш түсті). Раманың деформацияланған сызбасы үшмассалы рама тербелісінің 3-ші формасын сипаттайды. |
| Тербелістің 4-ші формасының сызбаларын экран бетіне шығару | п.1.168 | Күшсалмақтардың номерлерін 2-ге ауыстыру және тербеліс форма номерін 4 деп белгілеу | Жұмыс компьютерінің экранында бір мезгілде 2 схема көрсетіледі. Олар бастапқы сызбалар (қара түс) және раманың деформацияланған сызбалары (қызғыш түсті). Раманың деформацияланған сызбасы үшмассалы рама тербелісінің 4-ші формасын сипаттайды. |
|  |  | Күшсалмақ номерін 2-де белгілеп, тербеліс форма номерін кезекпен 5 және 6 сандарына ауыстыру арқылы тербелістердің формаларын көруге болады |  |
| Арқалықтардың динамикалық сипаттамаларын экранға шығару |  | Келесі командаларды орындау қажет: Окно (Терезе) одан кейін Интерактивные таблицы (Интерактивті кестелер) позициясын таңдау, пайда болған «Редактор форм» терезесінде Частоты (Жиіліктер) позициясын таңдау, сонан соң «Применить (Қолдану)» түймешесін басу. Пайда болған «Частоты собственных колебаний (Өз тербелістерінің жиіліктері)» терезесінде арқалықтың динамикалық көрсеткіштерінің мәндерін жазып алу: периодын, жиілігін және арқалық тербелісінің айналмалы жиілігі | Техникалық жиілікті (айн/мин) қолмен есептейді, арнайы формула арқылы |
| Арқалықтардың тербелу формасын экранға шығару |  | Келесі командаларды орындау қажет: Окно (Терезе) Интерактивные таблицы (Интерактивті кестелер) «Редактор форм» Формы колебаний (Тербелістер күйі) «Применить (Қолдану)». «Создание таблицы узлов (Түйіндер кестесін құру)» терезесінде «для всех узлов (барлық түйіндерге)» позициясын белсенді ету және 2-ші күшсалмақ көрсетілгенде 1,2,3,4,5 және 6 форма номерлерін кезекпен көрсету. Одан соң «Подтвердить (Тағайындау)» түймешесін басу. «Формы колебаний (Тербелістер күйі)» терезесінде Х, Y, Z, UX, UY және UZ мәндерін, тербеліс формаларын салу үшін, барлық түйіндер үшін жазып алу. |  |
| 2-ші жүктемедегі 1-ші тербеліс формасының анимациясын көрсету |  |  |  |
| Кеңістіктік модель режиміне көшу | п.1.31 | Вид (Түр) Пространственная модель (3D-графика) (Кеңістіктік модель (3D-графикасы)) командаларын орындау. | Кеңістіктік моделінің (3D-графикасы) терезесі ашылады |
| Тербеліс анимациясын көрсету | п.1.31.19 |  |  |
| Есеп нәтижелеріне қайта көшу | п.1.31.1 |  |  |
|  |  | 2 жүктемеде 2,3,4,5 және 6 форма номерлерінің екінші, үшінші, төртінші, бесінші және алтыншы қаңқаның өзіндік тербелісін анимациямен бақылау |  |

№11 және №12 практикалық сабақтар.

Тақырыбы: «Көп массалы прокатты болаттан жасалған рамалардың динамикалық сипаттамаларын және тербеліс формаларын анықтау»

Практикалық сабақтың мақсаттары және міндеттері:

№11 және №12 практикалық сабақтар мысалдарын шешу кезінде көп массалы прокатты болаттан жасалған рамалардың динамикалық сипаттамаларын (техникалық жиілігін айн/мин, бұрыштық жиілігін рад/сек, тербеліс жиілігін гц,  өз тербелісінің жиілігін сек) анықтау керек. Көп массалы прокатты болаттан жасалған рамалардың тербеліс формаларын талдау керек.

Есептің орындау үшін берілген бастапқы мәліметтерді 11 кестеден аламыз.

11-кесте

Бастапқы мәліметтер

| № № пп | Раманың түрі | Лир-Визор жүйесіндегі есептің атауы | Раманың вертикал элементтерінің ұзындығы, м | Аралықтың ұзындығы, м | Вертикал элементтердің көлденең қимасының өлшемдері, смхсм | Арқалықтың көлденең қимасының өлшемдері, смхсм | Массаның орналасу орны | Масса мәні т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ұстыны негізге қатаң бекітілген екі массалы Г-тәрізді болат рама | Болат раманың динамикалық есебі 6-1 (МРДЕ 6-1) | 3 | 5 | Двутавр 30К1 | Двутавр 70Б1 | Арқалықтың ортасында, ұстынның ортасында | 7 1 |
| 2 | Ұстыны негізге қатаң бекітілген екі массалы Г-тәрізді болат рама | Раманың динамикалық есебі 6-2 (МРДЕ 6-2) | 3 | 5 | Двутавр 30К1 | Двутавр 70Б1 | Арқалықтың ортасында, ұстынның ортасында | 10 1 |
| 3 | Ұстыны негізге қатаң бекітілген үш массалы Г-тәрізді болат рама | Раманың динамикалық есебі 6-3 (МРДЕ 6-3) | 3 | 5 | Двутавр 30К1 | Двутавр 70Б1 | Арқалықтың 1/3 және 2/3 бөліктерінде, ұстынның ортасында | 6 6 1 |
| 4 | Ұстындары негізге қатаң бекітілген екі массалы П-тәрізді болат рама | Раманың динамикалық есебі 6-4 (МРДЕ 6-4) | 3 | 6 | Двутавр 30К1 | Двутавр 70Б1 | Арқалықтың ортасында, сол жақ ұстынның ортасында | 9 1 |
| 5 | Ұстындары негізге қатаң бекітілген үш массалы П-тәрізді болат рама | Раманың динамикалық есебі 6-5 (МРДЕ 6-5) | 3 | 6 | Двутавр 30К1 | Двутавр 70Б1 | Арқалықтың 1/3 және 2/3 бөлігінде, оң жақтағы ұстынның ортасында | 10 10 1 |

Раманың динамикалық есебін орындау реті.

№5 мысал қарастырылады (есептің аты 11-кестедегі мәліметке сәйкес «МРДЕ 6-5»). 11-кестедегі №5 мысалда ұстындары негізге қатаң бекітілген П-тәрізді үш массалы рама қарастырылған. Ұстындардың биіктігі 3м, арқалық ұзындығы 6м. Ұстындар қоставрлы прокатты болаттан №30К1, арқалық қоставрлы прокатты болаттан №70Б1. Массалар арқалық ұзындығының 1/3  және 2/3   бөліктерінде 10 тоннадан, оң жақтағы ұстынның ортасында 1тонна орналасқан.

Ұстындары негізге қатаң бекітілген П-тәрізді үш массалы болат раманың динамикалық сипаттамасын анықтау мақсатында раманың динамикалық есебін шығару қажет.

12-кестеде ұстындары негізге қатаң бекітілген П-тәрізді үш массалы болат раманың динамикалық есебін орындау реті көрсетілген.

12-кесте

«Көп массалы прокатты болаттан жасалған рамалардың динамикалық сипаттамаларын және тербеліс формаларын анықтау» тақырыбы бойынша мысалдың орындау реті

| Кезеңдер мен орындалатын операциялар | Командалар және оларды орындау инструменттері | Операцияларды орындау үшін жасалатын қажетті қимылдар | Ұсыныстар мен түсіндірмелер |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛИР-ВИЗОР жүйесін қосу |  | Мына Windows командасын орындау керек: Пуск Все программы (Барлық бағдарламалар) LiraSoft ЛИР-ВИЗОР |  |
| Жаңа есепті құру | п.1.1 (1.18) | «Признак схемы (Схема кешені)» сұхбаттасу терезесінде есептің атын «6-5 МРДЕ» деп көрсетіп, схема кешені дәрежесін «2» деп белгілеу қажет. |  |
| Раманың геометриялық сызбаларын құру |  |  |  |
| Раманы құрастыру | п.1.70 | «Создание плоских фрагментов и сетей (Жазық элементтерді құрастыру)» сұхбаттасу терезісінде «Генерация рамы (Қаңқаны құрастыру)» бөліміне көшу керек. Одан соң, жазық ось бойында соңғы элементтердің қадамын және қадам санын, сонымен бірге тік ось бойында соңғы элементтердің қадамын және қадам санын көрсетеміз. Бірінші өстің адымы: L(м) – 6.00 N – 1 Екінші өстің адымы L(м) – 3.0 N – 1 Содан кейін «Применить (Қолдану)» түймешесін басу керек. | Бұл сұхбаттасу терезесі, тағы басқа да сұхбаттасу терезелері сияқты модальды емес. Бұл дегеніміз, ғимараттың не конструкциялардың есептік сызбасымен осы терезені жаппай ақ жұмыс істеуге және ол есепті сызбаларға өзгерістер еңгізуге болады. |
| Мәліметтерді сақтау | п.1.21 | «Сохранить как (Қалай сақтау керек)» сұхбаттасу терезесінде мысалдың атын және осы мысал сақталатын папканың атауын көрсетіңіз. | Папка: LDdata, Файл атауы: МРДЕ 5-6 |
| Шекаралық шарттарды белгілеу (яғни ғимарат, не конструкция есептік сызбасының негізге байланыс түрлерін белгілеу) |  |  |  |
| Экранға түйіндердің номерін шығару | п.1.137, 1.137.2, 1.137.2.1 | «Показать (Көрсету)» сұхбаттасу терезесінде «Узлы (Түйіндер)» түймешелерін белсенді ету. Осыдан кейін «Номера узлов (Түйіндер нөмірі)» командасын таңдап, «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Компьютердің экран бетінде есептік сызбада түйіндер нөмірі көрсетіледі. |
| Түйіндерді белгілеу | п.1.48 | № 1 және 2 түйіндерді белгілеңіз | Түйін қызыл түспен боялады |
| Белгіленген түйіндерде шекаралық шарттарды тағайындау | п.1.102 | «Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар)» сұхбаттасу терезесінде «Назначить связи (Байланыстарды тағайындау)» түймешесін белсенді етіп, қарастырылып отырған қатаң бекітілетін түйін үшін жылжуға тыйым салынған бағыттарды белгілеу қажет (X, Z және UY бағыттарын), одан соң «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Жазықтықта қаралатын есепте, (мысалы XOZ, жазықтығында) қатаң-бекітілген түйіндерді белгілеу кезінде ол түйіннің Х және Z остер бағыттары бойында сызықтық жылжуға тыйым салынатынын ескеру қажет. Қатаң-бекітілген түйіндерді белгілеу кезінде ол түйіннің UY бұрыштық бағыты бойында жылжуға тыйым салынатынын да ескеру қажет. Сондықтан да түйіндегі байланыстарды тағайындарда «түйіндердегі байланыс» сұхбаттасу терезесінде олардың жылжуға тыйым салынған бағыттары белгіленеді. Түйін көк түспен боялады |
| Раманың қатаңдық элементтерінің параметрлерін белгілеу |  |  |  |
| Қатаңдық түрлерін құрастыру | п.1.107 | «Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдықтары)» сұхбаттасу терезесінде қатаңдық түрлерін топтастыру қажет. |  |
| «Двутавр» қимасын таңдау |  | «Добавить (Қосу)» түймешесін басып, қатаңдықты сандық сипаттау бөлімі арқылы «Брус» терезесіне өту қажет. | Қималардың параметрлерін тағайындау терезесін ашу үшін қима (мысалы «Двутавр») пиктограммасын екі рет басу қажет. |
| Ұстынның болат қимасының параметрлерін бекіту |  | «Стальное сечение (Болат қима)» сұхбаттасу терезесінде Сортамент: «Двутавр с параллельными гранями полок типа К (колонный)» мына қоставрлі профилін таңдаңыз №30К1 |  |
| Арқалықтың болат қимасының параметрлерін бекіту |  | «Стальное сечение (Болат қима)» сұхбаттасу терезесінде Сортамент: «Двутавр с параллельными гранями полок типа Б (балочный)» мына қоставрлы профилін таңдаңыз №70Б1 |  |
| Раманың қатаңдық көрсеткіштерін тағайындау |  |  |  |
| Ұстын үшін «1.Двутавр 30К1» қатаңдық түрі тағайындау |  | Терезеде келтірілген тізім арасынан қажетті қатаңдық түрін белгілеп, «Установить как текущий тип (Ағымдағы түрі ретінде орналастыру)» түймешесін басу қажет. | Ағымдағы тип терезесінде таңдаған қатаңдық түрі көрсетіледі |
| Тік элементтерді белгілеу | п.1.52 | Тік элементтерді белгілеу қажет | Белгіленген элементтер қызыл түске боялады |
| Белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдық типін тағайындау |  | «Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдығы)» сұхбаттасу терезесінде «Назначить (Тағайындау)» түймешесін басу қажет. | Элементтерден белгілену түрі алып тасталынады. Ол жағдай белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдық түрі тағайындалғанын білдіреді |
| Арқалық үшін «1.Двутавр 70Б1» қатаңдық түрін тағайындау |  | Терезеде келтірілген тізім арасынан қажетті қатаңдық түрін белгілеп, «Установить как текущий тип» (Ағымдағы түрі ретінде орналастыру)» түймешесін басу қажет. |  |
| Горизонталь элементтерді белгілеу | п.1.53 | Горизонталь элементтерді белгілеу қажет |  |
| Белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдық типін тағайындау |  | «Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдығы)» сұхбаттасу терезесінде «Назначить (Тағайындау)» түймешесін басу қажет. |  |
| «Элементтердің қатаңдығы» диалогты терезесін жабу |  | «Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдығы)» сұхбаттасу терезесінде «Закрыть (Жабу)» түймешесін басу қажет. |  |
| № 1 жүктеме ( №1 жүктемеде рама түйіндерінің массаларын белгілеу қажет) |  |  |  |
| Рама элементтерін белгілеу |  | Раманың оң жақтағы ұстынын белгілеңіз | Белгіленген элементтер қызыл түске боялады |
| Жаңа түйіндерді енгізу |  | «Добавить элемент (Элемент қосу)» түймешесін басып, пайда болған терезеде «Разделить на N равных частей (теңдей N бөліктерге бөлу)» қалтасына өтіп, ол терезеде N = 2 деп белгілеп одан соң «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет.. | Есептік сызбаларында рамаланың оң жақ ұстын ортасында 5 түйін пайда болады. |
| Рама элементтерін белгілеу |  | Қаңқаның арқалығын белгілеңіз | Белгіленген элементтер қызыл түске боялады |
| Жаңа түйіндерді енгізу |  | «Добавить элемент (Элемент қосу)» түймешесін басып, пайда болған терезеде «Разделить на N равных частей (теңдей N бөліктерге бөлу)» қалтасына өтіп, ол терезеде N = 3 деп белгілеп одан соң «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Есептік сұлбада арқалықтың 1/3 және 2/3 бөлігінде 6 және 7 түйіндер пайда болады. |
| Түйіндердің номерлерін экранға шығару | п.1.137.1, 1.137.1.1 | «Показать (Көрсету)» сұхбаттасу терезесінде «Узлы (Түйіндер)» түймешелерін белсенді ету. Осыдан кейін «Номера узлов (Түйіндер нөмірі)» командасын таңдап, «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Есептік сұлбасында элементтердің нөмірі көрсетіледі. |
| Рама элементтерінің түйіндерін белгілеу |  | 5 түйінді белгілеңіз | Белгіленген элементтер қызыл түске боялады |
| Белгіленген түйіндердегі массалы белгілеу |  | «Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу)» сұхбаттасу терезесі арқылы «Нагрузки в узлах (Түйіндердегі күшсалмақтар)» терезесіне көшу керек. Одан соң, радио-түймешесі арқылы «Глобальная (Жалпылама)» координатасын белгілеп, «Z-осі» бағытын көрсету қажет. Түйінге әсер ететін күшсалмақ түймешесін басу арқылы «Параметры нагрузки (Күшсалмақтар көрсеткіштері)» сұхбаттасу терезесін шақыру қажет. Бұл терезеде P = 1 т мәні енгізіледі. Одан соң, «Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу)» сұхбаттасу терезесінде «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Массалың шамасы m = 1 т . |
| Рама элементтерінің түйіндерін белгілеу |  | 6 және 7 түйіндерді белгілеу | Белгіленген элементтер қызыл түске боялады |
| Белгіленген түйіндердегі массалы белгілеу |  | «Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу)» сұхбаттасу терезесі арқылы «Нагрузки в узлах (Түйіндердегі күшсалмақтар)» терезесіне көшу керек. Одан соң, радио-түймешесі арқылы «Глобальная (Жалпылама)» координатасын белгілеп, «Z-осі» бағытын көрсету қажет. Түйінге әсер ететін күшсалмақ түймешесін басу арқылы «Параметры нагрузки (Күшсалмақтар көрсеткіштері)» сұхбаттасу терезесін шақыру қажет. Бұл терезеде P = 10 т мәні енгізіледі. Одан соң, «Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу)» сұхбаттасу терезесінде «Применить (Қабылдау)» түймешесін басу қажет. | Массалың шамасы m = 10 т . |
| № 2 Жүктеме ( №2 жүктеме –жүйенің модальді талдауын орындау үшін раманы динамикалық күшсалмақтармен жүктеу. Модальді талдау дегеніміз динамикалық есептеу нәтижесінде раманың динамикалық сипаттамаларын анықтау) |  |  |  |
| Ағымдағы күшсалмақтың номерін ауыстыру | п.1.111 | «Активное загружение (Ағымдағы күшсалмақ)» сұхбаттасу терезесінде жүктеме номерін 2-ге ауыстыру қажет. |  |
| Статикалық күшсалмақтарды ескеру кестесі |  |  |  |
| Құрама кестенің бірінші қатарын құрастыру | п.1.125 | «Формирование динамических загружений из статических (Динамикалық күшсалмақтарды статикалық күшсалмақтар арқылы жинақтау)» сұхбаттасу терезесі арқылы келесі параметрлерді белгілеу: - динамикалық күшсалмақ № - 2; - сәйкес статикалық күшсалмақ № -1; - Түрлендіру коэффициенті – 1. «Добавить (Қосу)» түймешесін, сонан соң «Подтвердить (Тағайындау)» түймешесін басу қажет. |  |
| Динамикалық күшсалмақтарды ескеру кестесі |  |  |  |
| Негізгі көрсеткіштерді белгілеу | п.1.123 | «Задание характеристик для расчета на динамические воздействия (Динамикалық күшсалмақтарға есептеуге көрсеткіштерді дайындау)» сұхбаттасу терезесі арқылы келесі параметрлерді белгілеу: - динамикалық күшсалмақ № - 2; - сәйкес статикалық күшсалмақ № -1; -Жүктемелердің атаулары – Модальді талдау (100); -Ескерілетін тербеліс формаларының саны – 6; Массалар матрицасы – диагональды. Қолдану (Применить) түймешесін, сонан соң Тағайындау (Подтвердить) түймешесін басу қажет. | Модальді талдау жүйенің динамикалық көрсеткіштерін анықтау үшін орындалады, яғни модальді талдау жүйе периодын, жиілігін және тербелу формаларын анықтау үшін орындалады. |
| Мысалды есептеуге жіберу | п.1.29 | Режим Есепті орындау (Выполнить расчет) түймешесін басу. |  |
| Есептеудің нәтижелерін бақылау режиміне көшу | п.1.30 | Мына командаларды орындау қажет Режим Результаты расчета (Есептеудің нәтижесін орындау). |  |
| Тербелістің 1-ші формасының сызбаларын экран бетіне шығару | п.1.168 | Күшсалмақтардың номерлерін 2-ге ауыстыру және оның тербеліс форма номерін 1 деп белгілеу | Жұмыс компьютерінің экранында бір мезгілде 2 схема көрсетіледі. Олар бастапқы сызбалар (қара түс) және раманың деформацияланған сызбалары (қызғыш түсті). Раманың деформацияланған сызбасы үшмассалы рама тербелісінің бірінші формасын сипаттайды. |
| Тербелістің 2-ші формасының сызбаларын экран бетіне шығару | п.1.168 | Күшсалмақтардың номерлерін 2-ге ауыстыру және тербеліс форма номерін 2 деп белгілеу | Жұмыс компьютерінің экранында бір мезгілде 2 схема көрсетіледі. Олар бастапқы сызбалар (қара түс) және раманың деформацияланған сызбалары (қызғыш түсті). Раманың деформацияланған сызбасы үшмассалы рама тербелісінің 2-ші формасын сипаттайды. |
| Тербелістің 3-ші формасының сызбаларын экран бетіне шығару | п.1.168 | Күшсалмақтардың номерлерін 2-ге ауыстыру және тербеліс форма номерін 3 деп белгілеу | Жұмыс компьютерінің экранында бір мезгілде 2 схема көрсетіледі. Олар бастапқы сызбалар (қара түс) және раманың деформацияланған сызбалары (қызғыш түсті). Раманың деформацияланған сызбасы үшмассалы рама тербелісінің 3-ші формасын сипаттайды. |
| Тербелістің 4-ші формасының сызбаларын экран бетіне шығару | п.1.168 | Күшсалмақтардың номерлерін 2-ге ауыстыру және тербеліс форма номерін 4 деп белгілеу | Жұмыс компьютерінің экранында бір мезгілде 2 схема көрсетіледі. Олар бастапқы сызбалар (қара түс) және раманың деформацияланған сызбалары (қызғыш түсті). Раманың деформацияланған сызбасы үшмассалы рама тербелісінің 4-ші формасын сипаттайды. |
|  |  | Күшсалмақ номерін 2-де белгілеп, тербеліс форма номерін кезекпен 5 және 6 сандарына ауыстыру арқылы тербелістердің формаларын көруге болады |  |
| Арқалықтардың динамикалық сипаттамаларын экранға шығару |  | Окно (Терезе) одан кейін Интерактивные таблицы (Интерактивті кестелер) позициясын таңдау, пайда болған «Редактор форм» терезесінде Частоты (Жиіліктер) позициясын таңдау, содан соң «Применить (Қолдану)» түймешесін басу. Пайда болған «Частоты собственных колебаний (Өз тербелістерінің жиіліктері)» терезесінде арқалықтың динамикалық көрсеткіштерінің мәндерін жазып алу: периодын, жиілігін және арқалық тербелісінің айналмалы жиілігі. | Техникалық жиілікті (айн/мин) қолмен есептейді, арнайы формула арқылы |
| Арқалықтардың тербелу формасын экранға шығару |  | Келесі командаларды орындау қажет: Окно (Терезе) Интерактивные таблицы (Интерактивті кестелер) «Редактор форм» Формы колебаний (Тербелістер күйі) «Применить (Қолдану)». «Создание таблицы узлов (Түйіндер кестесін құру)» терезесінде «для всех узлов (барлық түйіндерге)» позициясын белсенді ету және 2-ші күшсалмақ 1,2,3,4,5 және 6 форма нөмірін көрсету. Одан соң «Подтвердить (Тағайындау)» түймешесін басу. «Формы колебаний (Тербелістер күйі)» терезесінде Х, Y, Z, UX, UY және UZ мәндерін, тербеліс формаларын салу үшін, барлық түйіндер үшін жазып алу. |  |
| 2-ші жүктемедегі 1-ші тербеліс формасының анимациясын көрсету |  |  |  |
| Кеңістіктік модель режиміне көшу | п.1.31 | Вид (Түр) Пространственная модель (3D-графика) (Кеңістіктік модель (3D-графикасы)) командаларын орындау | Кеңістіктік моделінің (3D-графикасы) терезесі ашылады |
| Тербеліс анимациясын көрсету | п.1.31.19 |  |  |
| Есеп нәтижелеріне қайта көшу | п.1.31.1 |  |  |
|  |  | 2 жүктемеде 2,3,4,5 және 6 форма номерлерінің екінші, үшінші, төртінші, бесінші және алтыншы қаңқаның өзіндік тербелісін анимациямен бақылау |  |

№13 және №14 практикалық сабақтар.

Тақырыбы: «Көп массалы темірбетон жабын плиталарын динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу»

Практикалық сабақтың мақсаттары мен міндеттері:

Көп массалы темірбетон жабын плиталарын динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеп, жүктемелердің есептік үйлесу РСН (ЖЕҮ) шарттарын құру қажет.

Есепті орындау үшін берілген бастапқы мәліметтерді 13-кестеден аламыз.

13-кесте

Бастапқы мәліметтер

| №№ пп | Жабын плитаның атауы | Лир-Визор жүйесіндегі есептің атауы | Плитаның өлшемдері, мхм | Плитаның қалыңдығы, см | Тұрақты жүктеме, т/ м2 | Құрал-жабдықтан түсетін жүктеме, т/ м2 | Гармоникалық жүктеме |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Түйіндегі қосымша масса, т | Жүктеменің әсер ету заңы | Әсер ету амплитудасы, т | Фазаның жылжуы, градус | Сыртқы күшсалмақ жиілігі, рад/сек |
| 1 | Жиектері еркін орныққан темірбетон плита | Плитаның динамикалық есебі 7-1 (ПДЕ 7-1) | 3х6 | 150 | 0.6 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 55 |
| 2 | Жиектері еркін орныққан темірбетон плита | Плитаның динамикалық есебі 7-2 (ПДЕ 7-2) | 3.5х6 | 150 | 0.5 | 2 | 1 | СOS | 0.7 | 0 | 45 |
| 3 | Жиектері еркін орныққан темірбетон плита | Плитаның динамикалық есебі 7-3 (ПДЕ 7-3) | 4х6 | 150 | 1.2 | 2 | 1 | СOS | 0.8 | 0 | 80 |
| 4 | Жиектері еркін орныққан темірбетон плита | Плитаның динамикалық есебі 7-4 (ПДЕ 7-4) | 4.5х6 | 150 | 0.8 | 2 | 1 | СOS | 1.1 | 0 | 70 |
| 5 | Жиектері еркін орныққан темірбетон плита | Плитаның динамикалық есебі 7-5 (ПДЕ 7-5) | 5х6 | 150 | 0.8 | 2 | 1 | СOS | 2.1 | 0 | 50 |
| 6 | Жиектері еркін орныққан темірбетон плита | Плитаның динамикалық есебі 7-6 (ПДЕ 7-6) | 4х6 | 200 | 1 | 0.4 | 2 | СOS | 1 | 0 | 30 |
| 7 | Жиектері еркін орныққан темірбетон плита | Плитаның динамикалық есебі 7-7 (ПДЕ 7-7) | 3х6 | 200 | 1 | 0.4 | 2 | СOS | 1 | 0 | 60 |
| 8 | Жиектері еркін орныққан темірбетон плита | Плитаның динамикалық есебі 7-8 (ПДЕ 7-8) | 4х6 | 200 | 1 | 0.5 | 1 | СOS | 2 | 0 | 70 |
| 9 | Жиектері еркін орныққан темірбетон плита | Плитаның динамикалық есебі 7-9 (ПДЕ 7-9) | 5х6 | 200 | 1.2 | 0.6 | 1 | СOS | 4 | 0 | 80 |
| 10 | Жиектері еркін орныққан темірбетон плита | Плитаның динамикалық есебі 7-10 (ПДЕ 7-10) | 6х6 | 200 | 1 | 2 | 1 | СOS | 3.1 | 0 | 90 |
| 11 | Жиектері еркін орныққан темірбетон плита | Плитаның динамикалық есебі 7-11 (ПДЕ 7-11) | 7х6 | 200 | 1 | 2 | 1 | СOS | 2.1 | 0 | 100 |
| 12 | Жиектері еркін орныққан темірбетон плита | Плитаның динамикалық есебі 7-12 (ПДЕ 7-12) | 8х6 | 200 | 1 | 2 | 1 | СOS | 0.7 | 0 | 110 |

Плитаның динамикалық есебін орындау реті

№6 мысал қарастырылады (есептің аты 13-кестедегі мәліметке сәйкес «ПДЕ 7-6»). 13-кестедегі №6 мысалда көп массалы темірбетон жабын плиталарының гармоникалық жүктемелер әсеріне жұмыстары қарастырылады. Түйіндерде тұрақты жүктеме массалары мен құрал-жабдық массасы автоматты түрде есептеледі. Жүктеме сипаттамалары 13-кестеден алынады. Плитаның өлшемі 4х6м. Плитаның қалыңдығы 20см. Бетон класы В25.

Мысалда көп массалы темірбетон жабын плиталарын динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу қажет.

Есептің аты 13-кестеге сәйкес: Плитаның динамикалық есебі «ПДЕ 7-6».

Көп массалы темірбетон жабын плиталарын динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есебін орындау тәртібі төменде көрсетілген.

Көп массалы темірбетон жабын плиталарын динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу реті.

Есептің аты 13-кестедегі 6 мысалға сәйкес: Плитаның динамикалық есебі «ПДЕ 7-6».

Жұмысты бастау үшін мына Windows командасын орындау керек: Пуск  Все программы (Барлық бағдарламалар)  ЛИРА 9.6. ЛИРА 9.6.

1 кезең. Жаңа есепті құру

- Жаңа есепті құру үшін мына қимылдарды орындаңыз Файл→Новый (Жаңа) (құрал-саймандар панеліндегі  түймеше).

- Ашылған Признак схемы (Схема кешені) сұхбаттасу терезесінде ( 7.1 сурет) келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

- есептің аты «ПДЕ 7-6»

- схема кешені -3  Три степени свободы в узле (перемещение и два поворота)

(Түйінде үш бостандық дәрежесі (сызықтық және екі бұрыштық)) X0Y.

-Содан соң Подтвердить (Қолдану) түймешесін басу.

7.1 сурет. Схема кешені (Признак схемы ) сұхбаттасу терезесі

2 кезең. Геометриялық сызбаны құрастыру

- Мына командаларды орындаңыз Схема (Сұлба) →Создание (Құрастыру)→ Регулярные фрагменты и сети (Тұрақты фрагменттер мен  торлар) (құрал-саймандар панеліндегі  түймеше)→Генерация плиты (Плитаны құрастыру).

Создание плоских фрагментов и сетей (Жазық фрагменттер мен торларды құрастыру) сұхбаттасу терезесін ашыңыз. Ол жерде мына белгілеуді орындаңыз.

■	Бірінші өстің адымы:

L(м) – 1.0

Қадам саны:

N – 4.

Екінші өстің адымы:

L(м) – 1.0

Қадам саны:

N – 6

-Содан соң Применить (Қабылдау) түймешесін басыңыз.

■	қалған сипаттамалар үнсіз келісім бойынша қабылданады (7.2 сурет).

-Содан соң Применить (Қабылдау)  түймешесін басыңыз.

7.2. сурет. Жазық фрагменттер мен торларды құрастыру (Создание плоских фрагментов и сетей) сұхбаттасу терезесі

Есептік сұлбаның мәліметтерін сақтау

- Есептік схеманың мәліметтерін сақтау үшін мына командаларды орындаңыз Файл →Сохранить (Сақтау) (құрал-саймандар панелінде  түймеше).

-Ашылған Сохранить как (Қалай сақтау керек) сұхбаттасу терезесінде мына мәліметтерді енгізіңіз:

■	есептің аты ПДЕ 7-6;

■	есеп сақталатын мұқабаны таңдаңыз (үнсіз келісім бойынша LDdata мұқабасы)

- Сохранить (Сақтау) түймешесін басыңыз.

Экран бетіне түйіндер номерлерін шығару

- Мына командаларды орындаңыз Опции→Флаги рисования (Сурет салу жалаушалары) пунктін таңдаңыз (құрал-сайман панелінде  түймешесі).

- Показать (Көрсету) сұхбаттасу терезесінде Түйіндер (Узлы) түймешелерін белсенді ету.

- Перерисовать (Қайта салу)  түймешесін басу қажет.

7.3 суретінде көрсетілген геометриялық сұлбасы шығады.

7.3 сурет. Түйіндер нөмірі көрсетілген плитаның есептік сұлбасы.

Сұлбаны түзету

- Мына командалар орындалуы қажет Схема (Сұлба)→Корректировка (Түзету)→Упаковка схемы (Сұлбаны түзету) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) Упаковка (Түзету) сұхбаттасу терезесі шақырылады (7.4 сурет).

- Ашылған терезеде Упаковать (Түзету) түймешесін басыңыз (мінгескен түйіндер мен элементтерді, яғни есептік сұлбадан түйіндер мен элементтерді бір жола жою үшін сұлбада түзету жасалынады).

7.4 сурет. Сұлбаны түзету (Упаковка схемы) сұхбаттасу терезесі

3 кезең. Шекаралық шарттарды белгілеу

- № 1-6, 10,11, 15,16, 20, 21, 25, 26, 30-35 түйіндерін белгілеңіз.

- Мәзір қатарындағы Схема (Сұлба)→Связи (Байланыстар) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз.

- Ашылған Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар») сұхбаттасу терезесінде жылжуға тыйым салынған бағыттарды белгілеу қажет (Z).

- Содан соң Применить (Қабылдау) түймешесін басу қажет (түйін көк түспен боялады).

- Түйіндерді белгілеу операциясын белсенділігін алып тастау үшін мәзір қатарында Выбор (Таңдау)→Отметка узлов (Түйіндерді белгілеу) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) командасын орындаңыз.

4 кезең. Плита элементтерінің қатаңдық көрсеткіштерін белгілеу

Қатаңдық түрлерін топтастыру

- Мәзір қатарында сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (7.5 сурет).

- Добавить (Қосу) түймешесін басып, қатаңдықты сандық сипаттау бөлімі арқылы 3-ші терезеге өтіп, Пластинчатые, объемные численные (Пластиналық, көлемді сандық) таңдау қажет.

7.5 сурет. Элементтердің қатаңдықтары (Жесткости элементов ) сұхбаттасу терезесі

- Курсорды екі рет шерте отырып, графикалық тізімнің элементі-қима түрі Пластины таңдаңыз.

- Пластинаға қатаңдық беру сұхбаттасу терезесінде (7.6 сурет) қиманың сипаттамаларын енгізіңіз:

- серпімділік модулі – Е = 3060000 т/м2;

- бетон үшін Пуассон коэффициенті – V=0.2;

- плита қалыңдығы Н=20 см;

Темірбетон конструкциясының көлемдік массасының есептік мәні

= 2.75 (2.5 т/м3х1.1) т/м3;

- одан соң Подтвердить (Қолдану) түймешесін басу қажет.

7.6 сурет. Пластинаға қатаңдық беру (Задание жесткости для пластины ) сұхбаттасу терезесі

- Қатаңдықдың сипаттамалары кітапханасын жабу үшін, Добавить (Қосу) түймешесін басыңыз.

Плита элементтеріне қатаңдық беру

- Қатаңдықтар типі тізімінде 1. Пластина Н 20 (плита) қатаңдық түрін белгілеңіз.

- Терезеде келтірілген тізім арасынан қажетті қатаңдықты белгілеп, Установить как текущий тип (Ағымдағы түрі ретінде орналастыру) түймешесін басу қажет.

- Мәзір қатарында Выбор (Таңдау)→Отметка элементов (Элементті белгілеу) орындаңыз.

- Курсор арқылы барлық көлденең элементтерді белгілеңіз (белгіленген элементтер қызыл түске боялады).

- Жесткости элементов (Элементтер қатаңдығы) сұхбаттасу терезесінде (7.7 сурет) Назначить (Тағайындау) батырмасын шертіңіз (элементтерден белгі алынып тасталады, бұл белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдықтар енгізілгенін көрсетеді).

7.7 сурет. Элементтердің қатаңдықтары (Жесткости элементов) сұхбаттасу терезесі

5 кезең. Күшсалмақтарды белгілеу

№ 1 Жүктемені топтастыру

№ 1 Жүктеме – арқалықтың өз массасын ескере отырып, плитаға түсетін тұрақты жүктеме

-Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Добавить собственный вес (Өз салмағын енгізу) (7.8 сурет) терезесін шақырыңыз.

- Ашылған сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет. Жүктеменің сенімді коэффициент мәні үнсіз келісім бойынша 1-ге тең (конструкцияның барлық элементтеріне біркелкі таралған жүктеме орнатылады).

7.8 сурет. Өз массасын қосу (Добавить собственный вес ) сұхбаттасу терезесі

-№1-24 барлық элементтерді белгілеңіз.

- Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу) сұхбаттасу терезесін мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Нагрузка на узлы и элементы (Түйіндер мен элементтерге жүктеме) батырмасы арқылы шақырыңыз (құрал-сайман панелінде  түймешесі).

-Ашылған терезеде Нагрузки на пластины (Пластинаға түсетін жүктеме) терезесін белсенді етіңіз.

- Одан соң, радио-түймешесі арқылы Глобальная (Жалпылама) координатасын белгілеп, «Z-осі» бағытын көрсету қажет.

- Біркелкі таралған жүктеме массасы түймешесін басу арқылы Параметры (Көрсеткіштер) сұхбаттасу терезесін шақыру қажет. Бұл терезеде 1.0 тс/м2 мәні енгізіледі.

- Сұхбаттасу терезесінде Подтвердить (Қолдану), одан соң Применить (Қабылдау) түймешесін басу қажет.

- Одан соң сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.

№ 2 Жүктемені топтастыру

№ 2 Жүктеме – құрал-жабдықтардан түсетін жүктеме.

- Ағымдағы жүктеменің номерін ауыстыру үшін мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Выбор загружения (Жүктемені таңдау) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) арқылы Активное загружение (Белсенді жүктеме) сұхбаттасу терезесін ашыңыз.

-Ашылған сұхбаттасу терезсінде жүктеме номерін 2 деп белгілеңіз.

-Одан соң сұхбаттасу терезесінде Подтвердить (Қолдану)  түймешесін басу қажет.

- №1-24 барлық элементтерді белгілеп, біркелкі таралған жүктеме массасы түймешесін басу арқылы, ашылған терезеде 0.4 тс/м2 мәні енгізіледі.

№ 3 Жүктемені топтастыру

№ 3 Жүктеме – гармоникалық динамикалық күшсалмақ.

- ағымдағы жүктеме номерын 3-ке ауыстырыңыз.

Түйіндерге гармоникалық жүктемені беру

-№ 13 түйінді белгілеңіз.

- Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу) сұхбаттасу терезесінде гармоникалық жүктеме түймешесіне шерту арқылы Гармоническая нагрузка в узле (Түйіндегі гармоникалық жүктеме) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (7.9 сурет).

- Ашылған терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■ Түйінде қосымша масса - 2 тс;

■ Жүктеме бағыты - Z;

■ Жүктеменің әсер ету заңы - cos;

■ Күшсалмақ амплитудасы - 1 тс.

- Енгізілген ақпаратты растау үшін Подтвердить (Қолдану) түймешесін басу қажет.

- Одан соң Задание нагрузок (Жүктеме белгілеу) сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.

7.9 сурет. Түйіндегі гармоникалық жүктеме (Гармоническая нагрузка в узле) сұхбаттасу терезесі

Плитаны динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу

6 кезең. Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру

Гармоникалық күшсалмақтарға статикалық жүктемелерді ескеру кестесін құрастыру

- Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Динамика→Учет статических загружений (Статикалық жүктемелерді жинақтау) арқылы Формирование динамических загружений из статических (Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (7.10 сурет).

7.10 сурет. Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру (Формирование динамических загружений из статических ) сұхбаттасу терезесі

- Кестенің бірінші қатарын құрастыру үшін ашылған терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■ Динамикалық жүктеме № - 3;

■ Сәйкес статикалық жүктеме № - 1;

■ Түрлендіру коэффициенті - 0.9.

- Әрі қарай Подтвердить (Қолдану) түймешесіне басыңыз.

- Кестенің екінші қатарын құрастыру үшін, сол терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■ Динамикалық жүктеме № - 3;

■ Сәйкес статикалық жүктеме № - 2;

■ Түрлендіру коэффициенті - 0.8.

- Әрі қарай Подтвердить (Қолдану) және Закрыть (Жабу) түймешесіне басыңыз.

7 кезең. Динамикалық жүктеменің кестесін құрастыру

Үшінші жүктеменің мәліметтерін енгізу

- Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Динамика→Таблица динамических загружений (Динамикалық жүктемелер кестесі) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы Задание характеристик для расчета на динамические воздействия (Динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу) сұхбаттасу терезесін ашыңыз (7.11 сурет).

7.11 сурет. Динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу (Задание характеристик для расчета на динамическое воздействие) сұхбаттасу терезесі

-Бұл терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■ Жүктеме № - 3;

■ Күшсалмақ аты – Гармоническое зональное (Гармоникалық аймақтық) (28);

■ Ескеретін тербелістер формасының саны - 10.

- Әрі қарай Параметры (Сипаттамалар) түймешесіне басыңыз.

- Ашылған Параметры расчета на гармоническое воздействие (Гармоникалық күшсалмақтарға есептеу сипаттамалары) (7.12 сурет) сұхбаттасу терезесінде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

- Серпімсіз кедергі коэфициенті - К = 0.1 железобетон (темірбетон);

■ сыртқы күшсалмақтардың үдемелі жиілігі - 30 рад/сек;

■ жиілікті анықтаудағы қателік - 5%.

- Енгізілген мәліметтерді растау үшін Подтвердить (Қолдану) бартырмасын шертіңіз.

7.12 сурет. Гармоникалық күшсалмақтарға есептеу сипаттамалары (Параметры расчета на гармоническое воздействие) сұхбаттасу терезесі

8 кезең. Сұлбаны түзету

- Мәзір қатарында Схема (Сұлба)→Корректировка (Түзету)→Упаковка схемы (Сұлбаны түзету) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) арқылы Упаковка (Түзету) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (7.13 сурет).

7.13 сурет. Сұлбаны түзету (Упаковка схемы) сұхбаттасу терезесі

- Бұл терезеде Упаковать (Түзету) түймешесін басыңыз (ұқсас түйіндер мен элементтерді және есептік сұлбадан түйіндер мен элементтерді бір жола жою үшін Сұлбаны түзету жасалады).

9 кезең. Қаңқаның статикалық есебі

Мәзір қатарындағы Режим→Выполнить расчет (Есепті орындау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) тапсырмасын орындаңыз.

10 кезең. Бақылау және есеп қорытындысын талдау

- Есепті есептеп болған соң, қорытындылар режиміне өту үшін мәзір арқылы Режим→Результаты расчета (Есептеудің нәтижесін орындау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) тапсырмасын орындаңыз.

-Есеп қорытындысын бақылау режимінде есептік сұлба түйіндердің жылжуын ескере отырып көрсетіледі. Сұлбаның түйіндерін жылжусыз көрсету үшін мәзір қатырында Схема (Сұлба)→Исходная схема (Бастапқы сұлба) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) пунктін орындаңыз.

7.14 сурет. Түйіндердің жылжуы ескерілген плитаның есептік сұлбасы

Экранға ішкі күштердің эпюрасын шығару

Бірінші жүктеме үшін

- Экранға кернеудің Mx бойынша изополясын (7.15 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→Изополя→Изополя напряжений по Mx (Mx бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.15 сурет. Mx бойынша кернеу изополясы

- Экранға кернеудің Mү бойынша изополясын (7.16 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ (Күштер)→Изополя→Изополя напряжений по Mү (Mү бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.16 сурет. Mү бойынша кернеу изополясы

- Экранға кернеудің Mxү бойынша изополясын (7.17 сурет) мәзір қатарындағы Усилия(Күштер)→Изополя→Изополя напряжений по Mxү (Mxү бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.17 сурет. Mxү бойынша кернеу изополясы

- Экранға Qx эпюрасын бойынша изополясын (7.18 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→Изополя→Изополя напряжений по Qx (Qx бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.18 сурет. Qx бойынша кернеу изополясы

- Экранға Qy эпюрасын бойынша изополясын (7.19сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→Изополя→Изополя напряжений по Qy (Qy бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.19 сурет. Qy бойынша кернеу изополясы

Екінші жүктеме үшін

Құрал-саймандар панелінде Загружения  (Күшсалмақтар)  номерін 2–ге ауыстырып Применить (Қабылдау) түймесін шертіңіз.

- Экранға кернеудің Mx бойынша изополясын (7.20 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→Изополя→Изополя напряжений по Mx (Mx бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.20 сурет. Mx бойынша кернеу изополясы

- Экранға кернеудің Mү бойынша изополясын (7.21 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Изополя→Изополя напряжений по Mү (Mү бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.21 сурет. Mу бойынша кернеу изополясы

- Экранға кернеудің Mхү бойынша изополясын (7.22 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→Изополя→Изополя напряжений по Mхү (Mхү бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.22сурет. Mxу бойынша кернеу изополясы

- Экранға кернеудің Qx бойынша изополясын (7.23 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→Изополя→Изополя напряжений по Qx (Qx бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.23сурет. Qx бойынша кернеу изополясы

- Экранға кернеудің Qy бойынша изополясын (7.24 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→Изополя→Изополя напряжений по Qy (Qy бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.24сурет. Qу бойынша кернеу изополясы

Үшінші жүктеме үшін

Құрал-саймандар панелінде Загружения (Күшсалмақтар) номерін 3–ке ауыстырып Применить (Қабылдау) түймесін шертіңіз.

- Экранға кернеудің Mx бойынша изополясын (7.25 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Изополя→Изополя напряжений по Mx (Mx бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.25 сурет. Mx бойынша кернеу изополясы

- Экранға кернеудің Mу бойынша изополясын (7.26 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Изополя→Изополя напряжений по Mу (Mу бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.26 сурет. Mу бойынша кернеу изополясы

- Экранға кернеудің Mxу бойынша изополясын (7.27 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→Изополя→Изополя напряжений по Mxу (Mxу бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.27 сурет. Mxу бойынша кернеу изополясы

- Экранға кернеудің Qх бойынша изополясын (7.28 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Изополя→Изополя напряжений по Qх (Qх бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.28 сурет. Qx бойынша кернеу изополясы

- Экранға кернеудің Qy бойынша изополясын (7.29 сурет) мәзір қатарындағы Усилия(Күштер)→Изополя→Изополя напряжений по Qy (Qy бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.29 сурет. Qу бойынша кернеу изополясы

№13 түйінге әсер ететін динамикалық жүктеменің мәнін экранға шығару.

3 жүктеме кезінде Qz көлденең күшін босату.

Арқалық сұлбасының деформацияланған сұлбасы 7.30 суретте көрсетілгендей.

7.30 сурет. 3 жүктемедегі плитаның деформацияланған есептік сұлбасы

Әрі қарай құрал-саймандар панелінде Инерционные силы J (Инерциялық күштер J), одан соң Jz түймешесіне шертіңіз.

Плитаның деформацияланған есептік сұлбасында номері 13 және басқа да түйіндерге әсер ететін динамикалық күштің (инерциялық күштің) бағыты мен мәні шығады (7.31 сурет).

7.31 сурет. Плитаның деформацияланған есептік сұлбасында түйіндерге әсер ететін динамикалық күштің бағыты мен мәні

Конструкцияның тербеліс формаларын шығару

Мәзір қатарындағы Схема (Сұлба)→Форма колебаний (Тербелістер күйі) (құрал-саймандар панелінде түймеше) арқылы бірінші тербеліс формасын енгізіңіз.

Үшінші жүктемедегі бірінші тербеліс формасынының анимациясын қарау

-Мәзір қатарындағы Вид (Түр)→ Пространственная модель (ЗD-графика) (Кеңістіктік модель (3D-графикасы)) арқылы кеңістік моделіне өтіңіз.

-Үшінші жүктеменің бірінші тербеліс күйінің анимациясын қарау үшін Опции→Флаги рисования (Сурет салу жалаушалары)→Показать анимацию колебаний (Тербелістер анимациясын көрсету) (құрал-саймандар панелінде түймеше) пунктін орындаңыз.

- Есеп нәтижелерін бақылау режиміне қайту үшін, мәзір қатарында Вид (Түр) →Конечноэлементная модель (Шектік элементтер моделі) пунктін орындаңыз немесе кеңістік моделі терезесін жабыңыз.

Есеп нәтижелері кестесін құрастыру және бақылау

- Тербеліс периоды мәндері кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→ Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) пунктін орындаңыз.

-Ашылған Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) (7.32 сурет) сұхбаттасу терезінде Периоды колебаний (Тербелістер периоды) қатарын белгілеңіз.

7.32 сурет. Стандартты кесте (Стандартные таблицы ) сұхбаттасу терезесі

- Применить (Қабылдау) түймешесіне басыңыз (HTML форматында кесте құру үшін HTML-формат белгілеу керек ). Экранда арқалық есебінің қорытындысы кесте түрінде тербелістің әр формасына плитаның динамикалық сипаттамаларымен бірге пайда болады (7.33 сурет).

| ЖИІЛІКТІҢ, ПЕРИОДТЫҢ, //ТЕРБЕЛІСТІҢ, 3 ЖҮКТЕМЕНІҢ ӨЗ МӘНІ N П/П | ӨЗ МӘНІ | ЖИІЛІКТЕР |  | ПЕРИОДТАР | БӨЛУ КОЭФФИЦИЕНТІ | МОДАЛЬДЫ МАССА В% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РАД/C | ГЦ | C |  |  |  |
| 1 | 0.011153 | 89.663357 | 14.277605 | 0.070040 |  |  |  |
| 2 | 0.005831 | 171.502146 | 27.309259 | 0.036618 |  |  |  |
| 3 | 0.003380 | 295.853084 | 47.110364 | 0.021227 |  |  |  |
| 4 | 0.003066 | 326.157172 | 51.935855 | 0.019255 |  |  |  |
| 5 | 0.002705 | 369.707079 | 58.870554 | 0.016986 |  |  |  |
| 6 | 0.002074 | 482.201991 | 76.783756 | 0.013024 |  |  |  |
| 7 | 0.002010 | 497.606658 | 79.236729 | 0.012620 |  |  |  |
| 8 | 0.001679 | 595.463095 | 94.818964 | 0.010546 |  |  |  |
| 9 | 0.001492 | 670.396134 | 106.750977 | 0.009368 |  |  |  |
| 10 | 0.001467 | 681.707219 | 108.552105 | 0.009212 |  |  |  |
| 11 | 0.001295 | 771.949447 | 122.921886 | 0.008135 |  |  |  |

7.34 сурет. Плитаның динамикалық сипаттамалары

-Кестені жабу үшін, Закрыть (Жабу) түймешесін басыңыз.

- Экран бетіне есептік сұлба түйіндерінде массаның таралу мәні кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) пунктін орындаңыз.

- Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) сұхбаттасу терезесінде Распределение весов масс (Массалардың салмағын тарату) қатарын белгілеңіз.

- Применить (Қабылдау) түймешесін басыңыз.

- Выбор загружений (Жүктемелер таңдау) (7.35 сурет) жаңа терезесінде Все загружения (Барлық жүктемелер) белгілеп, Подтвердить (Қолдану) түймешесін басыңыз.

7.35 сурет. Жүктемелер таңдау (Выбор загружений) сұхбаттасу терезесі

Экран бетінде арқалықтың әр түйініндегі салмақ массасы көрсетілген плитаның есеп қорытындысы кесте түрінде шығады (7.36 сурет).

Салмақ массасының өлшем бірлігі: т

Mon Jun 22 12:21:08 2015 ПДЕ негізгі сұлба

МАССЛАР САЛМАҒЫН ТАРАТУ

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  |  |  |  |  | 1.7150 | 1.7150 | 1.7150 |
| UX | .00232 | .00465 | .00465 | .00465 | .00232 | .00465 | .00931 | .00931 | .00931 |
| UY | .00232 | .00465 | .00465 | .00465 | .00232 | .00465 | .00931 | .00931 | .00931 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 3 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  | 1.7150 | 3.7150 | 1.7150 |  |  | 1.7150 | 1.7150 |
| UX | .00465 | .00465 | .00931 | .00931 | .00931 | .00465 | .00465 | .00931 | .00931 |
| UY | .00465 | .00465 | .00931 | .00931 | .00931 | .00465 | .00465 | .00931 | .00931 |
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | 3 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | 1.7150 |  |  | 1.7150 | 1.7150 | 1.7150 |  |  | 1.7150 |
| UX | .00931 | .00465 | .00465 | .00931 | .00931 | .00931 | .00465 | .00465 | .00931 |
| UY | .00931 | .00465 | .00465 | .00931 | .00931 | .00931 | .00465 | .00465 | .00931 |
|  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  |
|  | 3 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | 1.7150 | 1.7150 |  |  |  |  |  |  |  |
| UX | .00931 | .00931 | .00465 | .00232 | .00465 | .00465 | .00465 | .00232 |  |
| UY | .00931 | .00931 | .00465 | .00232 | .00465 | .00465 | .00465 | .00232 |  |

7.36 сурет. Салмақ массасы есебінің қорытындысы

12 кезең. Жүктемелердің есептік үйлесімдерін есептеу және талдау

РСН (ЖЕҮ) тапсырма беру және есептеу

РСН (ЖЕҮ) жүйесі-бұл стандартты және еркін желілік құрамаларынан түйіндердің жылжуы мен элементтердегі күштерді (кедергі) есептеу үшін бейімделген процессор. Стандартты желілік құрамаларынан астында нормативтік құжаттар айтылады. РСН (ЖЕҮ) процессорында келесі нормативтер көрсетілген: ҚНжЕ 2.01.07-85 (Ресей, ТМД), Еурокод, ACI 318-95, IBC-2000 (АҚШ), BAEL-91 (Франция). Сұхбаттасу терезесінде тізімнен қажетті стандарттың атын таңдау керек. Сәйкесінше терезеде комбинацияларды есептеу формулалары, сондай-ақ функционалдық батырмалардың жиынтығы өзгереді.

- РСН (ЖЕҮ) есептеуге таңдалған нормативке тәуелсіз, сұхбаттасу терезесінде келесі түймешелер қосылған:

-Пайдаланушының үйлесімі- коэффициенттері еркін үйлесілген бағандардың тапсырмасы;

-Үйлесімді өшіру-үйлесімді бағандар тапсырмасын өшіру;

-Барлық үйлесімді өшіру-барлық үйлесімді бағандар тапсырмасын өшіру;

-Есеп-есепке жиберетін команда;

-Шығу-РСН (ЖЕҮ) жүйесінен шығу;

Ескету! Фрагментке (іргетас) жүктемелердің есептік үйлесімі есебін процессор тек ФРАГМЕНТ өңделгеннен соң ғана РСН (ЖЕҮ) есептейді.

Әрбір үйлесімге аты беріледі.

Үнсіз келісім бойынша үйлесімділіктің аты кестенің бағанының тақырыбында бекітілген номер болып табылады. Оның атын өзгерту үшін кестенің тақырыбына курсормен екі шертіп өз тақырыбыңызды жазу.

Ескерту! РСН (ЖЕҮ) аты бос қалған аралықты ескере отырып 48 символдан аспау керек.

- Есеп натижесін бақылау режимінде мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→РСН (ЖЕҮ) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы Расчетные сочетания нагрузок (Жүктемелердің есептік үйлесімі) (7.37 сурет) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз.

-Ашылған терезеде жүктемелер түрі тізімінде әрбір жүктемеге Вид (Түр) кестесінің ұяшығына екі рет шерту арқылы мәнін жазыңыз.

- Бірінші жүктемеге - Постоянная (П) (тұрақты);

- Екінші жүктемеге- Длительная (Д) (созылмалы);

-Үшінші жүктемеге- Особая (Ос) (арнайы).

7.37. сурет. Жүктемелердің есептік үйлесімі (Расчетные сочетания нагрузок ) сұхбаттасу терезесі

-Үйлесімді беру үшін, 2 основное (2 негізгі) және Особое (Арнайы) басқару түймелеріне шертіңіз (кестеде коэффициенттердің мәндерімен ҚНжЕ-ге 2.01.07-85 сәйкес бағандар пайда болады (7.38 сурет)).

7.38 сурет. Жүктемелердің есептік үйлесімі (Расчетные сочетания нагрузок) сұхбаттасу терезесі

-Әрі қарай Расчет (Есеп) түймесіне шертіңіз.

РСН (ЖЕҮ) есебі нәтижелерін талдау

- РСН (ЖЕҮ) есеп натижесін бақылау режиміне мәзір қатарындағы Выбор (Таңдау)→Выбор РСН (ЖЕҮ таңдау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы ауысыңыз.

-Экранға ішкі күштер эпарсын шығару және РСН (ЖЕҮ) есебінің нәтижелері кестесін құру алдын айтылған іс-әрекеттер сияқты жасалады.

РСН (ЖЕҮ) 1 күштер есебінің нәтижелері (2 негізгі)

- Экранға кернеудің Mx бойынша изополясын (7.39 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Изополя→Изополя напряжений по Mx (Mx бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.39 сурет. РСН (ЖЕҮ) 1 үшін Mх кернеу изополясы

- Экранға кернеудің Mу бойынша изополясын (7.40 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→Изополя→Изополя напряжений по Mу (Mу бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.40 сурет. РСН (ЖЕҮ) 1 үшін Mу кернеу изополясы

- Экранға кернеудің Mху бойынша изополясын (7.41 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→Изополя→Изополя напряжений по Mху (Mху бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.41 сурет. РСН (ЖЕҮ) 1 үшін Mху кернеу изополясы

- Экранға Qх бойынша изополясын (7.42 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→Изополя→Изополя напряжений по Qх (Qх бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.42 сурет. РСН (ЖЕҮ) 1 үшін Qх кернеу изополясы

- Экранға Qу бойынша изополясын (7.43 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→Изополя→Изополя напряжений по Qу (Qу бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.43 сурет. РСН (ЖЕҮ) 1 үшін Qу кернеу изополясы

РСН (ЖЕҮ) ауыстыру үшін құрал-саймандар панелінде Загружения (Жүктемелер)  номерін 2–ге ауыстырып  -Подтвердить выбор (Таңдауды қабылдау) түймесін шертіңіз.

РСН (ЖЕҮ) 2 күштер есебінің нәтижелері (арнайы)

Құрал-саймандар панелінде Загружения (Жүктемелер)  номерін 2–ге ауыстырып  -Применить (Қолдану) түймесін шертіңіз.

- Экранға кернеудің Mx бойынша изополясын (7.44 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Изополя→Изополя напряжений по Mx (Mx бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.44 сурет. РСН (ЖЕҮ) 2 үшін Mх кернеу изополясы

- Экранға кернеудің Mу бойынша изополясын (7.45 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→Изополя→Изополя напряжений по Mу (Mу бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.45 сурет. РСН (ЖЕҮ) 2 үшін Mу кернеу изополясы

- Экранға кернеудің Mху бойынша изополясын (7.46 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→Изополя→ Изополя напряжений по Mху (Mху бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.46 сурет. РСН (ЖЕҮ) 2 үшін Mху кернеу изополясы

- Экранға кернеудің Qх бойынша изополясын (7.47 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→Изополя→Изополя напряжений по Qх (Qх бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі ) арқылы шығарыңыз.

7.47 сурет. РСН (ЖЕҮ) 2 үшін Qх кернеу изополясы

- Экранға кернеудің Qу бойынша изополясын (7.48 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→Изополя→Изополя напряжений по Qу (Qу  бойынша кернеу изополясы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

7.48 сурет. РСН (ЖЕҮ) 2 үшін Qу кернеу изополясы

- Жылжу,күштер, РСН (ЖЕҮ) жылжуы, РСН (ЖЕҮ) күштері мәндері кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) пунктін орындаңыз (7.49 сурет).

7.49 сурет.Стандаррты кестелер (Стандарные таблицы) сұхбаттасу терезесі

Жылжудың есеп нәтижелері

Сызықтық жылжудың өлшем бірлігі: мм

Бұрыштық жылжудың өлшем бірлігі: RD*1000

Mon Jun 22 12:21:08 2015 ПДЕ негізгі сұлба

ТҮЙІНДЕРДІҢ ЖЫЛЖУЫ

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 – ПЛИТА ТҮЙІНДЕРІНІҢ НОМЕРЛЕРІ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  |  |  |  |  | -.58503 | -.81106 | -.58503 |
| UX | -.01780 | -.64672 | -.88703 | -.64672 | -.01780 | .00402 | -.49089 | -.68610 | -.49089 |
| UY | .02278 | -.00068 |  | .00068 | -.02278 | .67098 | .43978 |  | -.43978 |
|  | 2 – ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  |  |  |  |  | -.15097 | -.20930 | -.15097 |
| UX | -.00459 | -.16689 | -.22891 | -.16689 | -.00459 | .00104 | -.12668 | -.17706 | -.12668 |
| UY | .00588 | -.00017 |  | .00017 | -.00588 | .17315 | .11349 |  | -.11349 |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  |  |  |  |  | -.04811 | -.07222 | -.04811 |
| UX | .00043 | -.04921 | -.07351 | -.04921 | .00043 | -.00082 | -.04392 | -.07010 | -.04392 |
| UY | -.00018 | .00086 |  | -.00086 | .00018 | .05036 | .04165 |  | -.04165 |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  |  |  |  |  | .00182 | .00262 | .00182 |
| UX |  | .00193 | .00277 | .00193 |  |  | .00160 | .00237 | .00160 |
| UY |  |  |  |  |  | -.00199 | -.00147 |  | .00147 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 1 – ПЛИТА ТҮЙІНДЕРІНІҢ НОМЕРЛЕРІ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  | -.95022 | -1.3252 | -.95022 |  |  | -1.0697 | -1.4941 |
| UX | .00402 | .00077 | -.24160 | -.34090 | -.24160 | .00077 |  |  |  |
| UY | -.67098 | 1.0769 | .72356 |  | -.72356 | -1.0769 | 1.2095 | .81702 |  |
|  | 2-ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  | -.24521 | -.34200 | -.24521 |  |  | -.27605 | -.38558 |
| UX | .00104 | .00020 | -.06235 | -.08797 | -.06235 | .00020 |  |  |  |
| UY | -.17315 | .27792 | .18672 |  | -.18672 | -.27792 | .31213 | .21084 |  |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  | -.07811 | -.12104 | -.07811 |  |  | -.06943 | -.10201 |
| UX | -.00082 | .00017 | -.01024 | -.01421 | -.01024 | .00017 | .00070 | .02103 | .03801 |
| UY | -.05036 | .08175 | .07149 |  | -.07149 | -.08175 | .07427 | .05807 |  |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  | .00296 | .00433 | .00296 |  |  | .00295 | .00421 |
| UX |  |  | .00056 | .00080 | .00056 |  |  | -.00048 | -.00079 |
| UY | .00199 | -.00323 | -.00245 |  | .00245 | .00323 | -.00325 | -.00235 |  |
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | 1 – ПЛИТА ТҮЙІНДЕРІНІҢ НОМЕРЛЕРІ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | -1.0697 |  |  | -.95022 | -1.3252 | -.95022 |  |  | -.58503 |
| UX |  |  | -.00077 | .24160 | .34090 | .24160 | -.00077 | -.00402 | .49089 |
| UY | -.81702 | -1.2095 | 1.0769 | .72356 |  | -.72356 | -1.0769 | .67098 | .43978 |
|  | 2-ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | -.27605 |  |  | -.24521 | -.34200 | -.24521 |  |  | -.15097 |
| UX |  |  | -.00020 | .06235 | .08797 | .06235 | -.00020 | -.00104 | .12668 |
| UY | -.21084 | -.31213 | .27792 | .18672 |  | -.18672 | -.27792 | .17315 | .11349 |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | -.06943 |  |  | -.04523 | -.06406 | -.04523 |  |  | -.02133 |
| UX | .02103 | .00070 | -.00020 | .02459 | .03675 | .02459 | -.00020 | .00012 | .02289 |
| UY | -.05807 | -.07427 | .05007 | .03562 |  | -.03561 | -.05007 | .02388 | .01626 |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | .00295 |  |  | .00218 | .00308 | .00218 |  |  | .00112 |
| UX | -.00048 |  |  | -.00096 | -.00138 | -.00096 |  |  | -.00111 |
| UY | .00235 | .00325 | -.00241 | -.00171 |  | .00171 | .00241 | -.00124 | -.00087 |
|  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  |
|  | 1 – ПЛИТА ТҮЙІНДЕРІНІҢ НОМЕРЛЕРІ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | -.81106 | -.58503 |  |  |  |  |  |  |  |
| UX | .68610 | .49089 | -.00402 | .01780 | .64672 | .88703 | .64672 | .01780 |  |
| UY |  | -.43978 | -.67098 | .02278 | -.00068 |  | .00068 | -.02278 |  |
|  | 2- ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | -.20930 | -.15097 |  |  |  |  |  |  |  |
| UX | .17706 | .12668 | -.00104 | .00459 | .16689 | .22891 | .16689 | .00459 |  |
| UY |  | -.11349 | -.17315 | .00588 | -.00017 |  | .00017 | -.00588 |  |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | -.02977 | -.02133 |  |  |  |  |  |  |  |
| UX | .03208 | .02289 | .00012 | -.00042 | .02054 | .02839 | .02054 | -.00042 |  |
| UY |  | -.01626 | -.02389 | .00037 | .00011 |  | -.00011 | -.00038 |  |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | .00158 | .00112 |  |  |  |  |  |  |  |
| UX | -.00157 | -.00111 |  |  | -.00113 | -.00160 | -.00113 |  |  |
| UY |  | .00087 | .00124 |  |  |  |  |  |  |

Күштер есебінің нәтижелері

Күштер өлшем бірлігі: т

Кернеудің өлшем бірлігі: т/м*2

Моменттердің өлшем бірлігі: т*м

Таралған моменттер өлшем бірлігі: (т*м)/м

Таралған күштер өлшем бірлігі: т/м

Элементтердің беткі жылжуларының өлшем бірлігі: м

Mon Jun 22 12:45:11 2015 ПДЕ негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 11_ | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 4 - 1 | 5 - 1 | 6 - 1 | 7 - 1 | 8 - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 2 | 7 |
|  | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 3 | 8 |
|  | 1 – ПЛИТА ТҮЙІНДЕРІНІҢ НОМЕРЛЕРІ |  |  |  |  |  |  |  |
| MX | .308334 | .673425 | .843689 | .843689 | .673425 | .308334 | .542358 | 1.36238 |
| MY | .242877 | .385644 | .414384 | .414384 | .385644 | .242877 | .472358 | .878859 |
| MXY | -1.06237 | -.638690 | -.208188 | .208188 | .638690 | 1.06237 | -.399175 | -.262764 |
| QX | .521905 | 1.55164 | 1.87150 | 1.87150 | 1.55164 | .521905 | .178346 | .450993 |
| QY | .560532 | .276695 | .071131 | -.071131 | -.276695 | -.560532 | 1.45520 | .598217 |
|  | 2 - ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| MX | .079570 | .173787 | .217726 | .217726 | .173787 | .079570 | .139963 | .351584 |
| MY | .062678 | .099521 | .106938 | .106938 | .099521 | .062678 | .121899 | .226802 |
| MXY | -.274162 | -.164823 | -.053726 | .053726 | .164823 | .274162 | -.103013 | -.067810 |
| QX | .134685 | .400425 | .482970 | .482970 | .400425 | .134685 | .046025 | .116385 |
| QY | .144653 | .071405 | .018356 | -.018356 | -.071405 | -.144653 | .375537 | .154378 |
|  | 3 – 1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| MX | .008995 | .027532 | .034877 | .033130 | .023163 | .007762 | .047031 | .139247 |
| MY | .005922 | .040868 | .039416 | .009338 | .003227 | -.001395 | .018281 | .119196 |
| MXY | -.086234 | -.053808 | .016845 | .043813 | .041937 | .037308 | -.043731 | -.040133 |
| QX | .036334 | .115268 | .125965 | .081496 | .042158 | .009033 | .032285 | .180679 |
| QY | .037976 | .036445 | -.023755 | -.018248 | -.016978 | -.012687 | .111644 | .185656 |
|  | 3 - 2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| MX | -.000617 | -.001604 | -.002000 | -.001793 | -.001167 | -.000401 | -.001749 | -.004730 |
| MY | -.000456 | -.001391 | -.001489 | -.000838 | -.000377 | -.000096 | -.001110 | -.003601 |
| MXY | .003287 | .002017 | -.000046 | -.001401 | -.001865 | -.001988 | .001442 | .001118 |
| QX | -.001652 | -.004779 | -.005556 | -.004372 | -.002560 | -.000672 | -.000840 | -.003788 |
| QY | -.001742 | -.001110 | .000288 | .000837 | .000872 | .000825 | -.004504 | -.004217 |

Mon Jun 22 12:45:11 2015 ПДЕ негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/ КЕРНЕУЛЕР

| 11_ | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 4 - 1 | 5 - 1 | 6 - 1 | 7 - 1 | 8 - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 2 | 7 |
|  | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 3 | 8 |
|  | 3 - S1 |  |  |  |  |  |  |  |
| MX | .009016 | .027578 | .034934 | .033179 | .023192 | .007773 | .047063 | .139327 |
| MY | .005939 | .040891 | .039444 | .009375 | .003249 | -.001399 | .018315 | .119250 |
| MXY | -.086296 | -.053846 | .016845 | .043835 | .041978 | .037361 | -.043755 | -.040149 |
| QX | .036372 | .115368 | .126088 | .081613 | .042236 | .009058 | .032296 | .180718 |
| QY | .038016 | .036462 | -.023757 | -.018267 | -.017001 | -.012714 | .111735 | .185704 |
| 11_ | 9 - 1 | 10 - 1 | 11 - 1 | 12 - 1 | 13 - 1 | 14 - 1 | 15 - 1 | 16 - 1 |
|  | 12 | 17 | 22 | 27 | 3 | 8 | 13 | 18 |
|  | 13 | 18 | 23 | 28 | 4 | 9 | 14 | 19 |
|  | 1 – ПЛИТА ТҮЙІНДЕРІНІҢ НОМЕРЛЕРІ |  |  |  |  |  |  |  |
| MX | 1.76065 | 1.76065 | 1.36238 | .542358 | .542358 | 1.36238 | 1.76065 | 1.76065 |
| MY | .946292 | .946292 | .878859 | .472358 | .472358 | .878859 | .946292 | .946292 |
| MXY | -.086582 | .086582 | .262764 | .399175 | .399175 | .262764 | .086582 | -.086582 |
| QX | .583198 | .583198 | .450993 | .178346 | -.178346 | -.450993 | -.583198 | -.583198 |
| QY | .161800 | -.161800 | -.598217 | -1.45520 | 1.45520 | .598217 | .161800 | -.161800 |
|  | 2 - ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| MX | .454363 | .454363 | .351584 | .139963 | .139963 | .351584 | .454363 | .454363 |
| MY | .244204 | .244204 | .226802 | .121899 | .121899 | .226802 | .244204 | .244204 |
| MXY | -.022344 | .022344 | .067810 | .103013 | .103013 | .067810 | .022344 | -.022344 |
| QX | .150503 | .150503 | .116385 | .046025 | -.046025 | -.116385 | -.150503 | -.150503 |
| QY | .041755 | -.041755 | -.154378 | -.375537 | .375537 | .154378 | .041755 | -.041755 |
|  | 3 - 1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| MX | .155409 | .100042 | .053774 | .016125 | .047031 | .139247 | .155409 | .100042 |
| MY | .116261 | .022365 | .004252 | -.002939 | .018281 | .119196 | .116262 | .022365 |
| MXY | .025559 | .025185 | .018142 | .014629 | .043731 | .040133 | -.025559 | -.025185 |
| QX | .181336 | .047944 | .010546 | .000223 | -.032285 | -.180679 | -.181336 | -.047944 |
| QY | -.161470 | -.072688 | -.041415 | -.023484 | .111644 | .185657 | -.161470 | -.072689 |
|  | 3 - 2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| MX | -.005679 | -.004557 | -.002826 | -.000956 | -.001749 | -.004730 | -.005679 | -.004557 |
| MY | -.003841 | -.002007 | -.000902 | -.000242 | -.001110 | -.003601 | -.003841 | -.002007 |
| MXY | -.000305 | -.000651 | -.000778 | -.000821 | -.001442 | -.001118 | .000305 | .000651 |
| QX | -.004085 | -.001957 | -.001008 | -.000257 | .000840 | .003788 | .004085 | .001957 |
| QY | .002312 | .002421 | .002150 | .001864 | -.004504 | -.004217 | .002312 | .002421 |

Mon Jun 22 12:45:11 2015 ПДЕ негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/ КЕРНЕУЛЕР

| 11_ | 9 - 1 | 10 - 1 | 11 - 1 | 12 - 1 | 13 - 1 | 14 - 1 | 15 - 1 | 16 - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12 | 17 | 22 | 27 | 3 | 8 | 13 | 18 |
|  | 13 | 18 | 23 | 28 | 4 | 9 | 14 | 19 |
|  | 3 - S1 |  |  |  |  |  |  |  |
| MX | .155513 | .100146 | .053848 | .016153 | .047063 | .139327 | .155513 | .100146 |
| MY | .116325 | .022455 | .004347 | -.002949 | .018315 | .119250 | .116325 | .022455 |
| MXY | .025561 | .025194 | .018158 | .014653 | .043755 | .040149 | -.025560 | -.025194 |
| QX | .181382 | .047984 | .010594 | -.000341 | -.032296 | -.180718 | -.181382 | -.047984 |
| QY | -.161487 | -.072729 | -.041471 | -.023558 | .111735 | .185704 | -.161487 | -.072729 |
| 11_ | 17 - 1 | 18 - 1 | 19 - 1 | 20 - 1 | 21 - 1 | 22 - 1 | 23 - 1 | 24 - 1 |
|  | 23 | 28 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 |
|  | 24 | 29 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  | 1 – ПЛИТА ТҮЙІНДЕРІНІҢ НОМЕРЛЕРІ 1 - НУМЕРАЦИЯ УЗЛОВ ПЛИТЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| MX | 1.36238 | .542358 | .308334 | .673425 | .843689 | .843689 | .673425 | .308334 |
| MY | .878859 | .472358 | .242877 | .385644 | .414384 | .414384 | .385644 | .242877 |
| MXY | -.262764 | -.399175 | 1.06237 | .638690 | .208188 | -.208188 | -.638690 | -1.06237 |
| QX | -.450993 | -.178346 | -.521905 | -1.55164 | -1.87150 | -1.87150 | -1.55164 | -.521905 |
| QY | -.598217 | -1.45520 | .560532 | .276695 | .071131 | -.071131 | -.276695 | -.560532 |
|  | 2 - ЖҮКТЕМЕ 2 2 - ЗАГРУЖЕНИЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| MX | .351584 | .139963 | .079570 | .173787 | .217726 | .217726 | .173787 | .079570 |
| MY | .226802 | .121899 | .062678 | .099521 | .106938 | .106938 | .099521 | .062678 |
| MXY | -.067810 | -.103013 | .274162 | .164823 | .053726 | -.053726 | -.164823 | -.274162 |
| QX | -.116385 | -.046025 | -.134685 | -.400425 | -.482970 | -.482970 | -.400425 | -.134685 |
| QY | -.154378 | -.375537 | .144653 | .071405 | .018356 | -.018356 | -.071405 | -.144653 |
|  | 3 - 1 ЖҮКТЕМЕ 3 3 - 1 ЗАГРУЖЕНИЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| MX | .053773 | .016123 | .008995 | .027532 | .034877 | .033131 | .023164 | .007764 |
| MY | .004252 | -.002940 | .005922 | .040868 | .039416 | .009338 | .003227 | -.001395 |
| MXY | -.018142 | -.014629 | .086234 | .053808 | -.016845 | -.043813 | -.041936 | -.037308 |
| QX | -.010546 | -.000223 | -.036334 | -.115269 | -.125965 | -.081496 | -.042158 | -.009032 |
| QY | -.041416 | -.023484 | .037976 | .036446 | -.023756 | -.018248 | -.016977 | -.012687 |
|  | 3 - 2 ЖҮКТЕМЕ 3 3 - 2 ЗАГРУЖЕНИЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| MX | -.002826 | -.000956 | -.000617 | -.001604 | -.002000 | -.001793 | -.001167 | -.000401 |
| MY | -.000902 | -.000242 | -.000456 | -.001391 | -.001489 | -.000838 | -.000377 | -.000096 |
| MXY | .000778 | .000821 | -.003287 | -.002017 | .000046 | .001401 | .001865 | .001988 |
| QX | .001008 | .000257 | .001652 | .004779 | .005556 | .004372 | .002560 | .000672 |
| QY | .002150 | .001864 | -.001742 | -.001110 | .000288 | .000837 | .000872 | .000825 |

Mon Jun 22 12:45:11 2015 ПДЕ негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/ КЕРНЕУЛЕР

| 11_ | 17 - 1 | 18 - 1 | 19 - 1 | 20 - 1 | 21 - 1 | 22 - 1 | 23 - 1 | 24 - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23 | 28 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 |
|  | 24 | 29 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
|  | 3 - S1 |  |  |  |  |  |  |  |
| MX | .053847 | .016151 | .009016 | .027578 | .034934 | .033179 | .023193 | .007775 |
| MY | .004347 | -.002950 | .005939 | .040891 | .039444 | .009375 | .003249 | -.001398 |
| MXY | -.018158 | -.014652 | .086296 | .053846 | -.016845 | -.043835 | -.041978 | -.037361 |
| QX | -.010594 | .000341 | -.036372 | -.115368 | -.126088 | -.081613 | -.042236 | -.009057 |
| QY | -.041472 | -.023558 | .038016 | .036463 | -.023757 | -.018267 | -.016999 | -.012714 |

РСН (ЖЕҮ) –нің жылжу есебінің нәтижелері

Үйлесімділік коэффициенттері

| Жүктеме N | Түрі | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянная(П) (Тұрақты) | 1 | 0.9 |
| 2 | Длительная(Д) (Созылмалы) | 0.95 | 0.8 |
| 3 | Особая(Ос) (Арнайы) | 0 | 1 |
| 3-1 |  | 0 | 1 |

Mon Jun 22 12:46:14 2015 ПДЕ негізгі сұлба

ТҮЙІНДЕРДІҢ ЖЫЛЖУЫ

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  |  |  |  |  | -.728467 | -1.00990 |
| UX | -.022167 | -.805274 | -1.10449 | -.805274 | -.022167 | .005016 | -.611245 | -.854312 |
| UY | .028373 | -.000848 |  | .000848 | -.028373 | .835482 | .547604 |  |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  |  |  |  |  | -.599170 | -.825133 |
| UX | -.019266 | -.666315 | -.907894 | -.666315 | -.019266 | .005277 | -.499204 | -.689000 |
| UY | .025398 |  |  | .001623 | -.025027 | .792816 | .528282 |  |
|  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | -.728467 |  |  | -1.18317 | -1.65016 | -1.18317 |  |  |
| UX | -.611245 | .005016 | .000965 | -.300837 | -.424482 | -.300837 | .000965 |  |
| UY | -.547604 | -.835482 | 1.34100 | .900954 |  | -.900954 | -1.34100 | 1.50603 |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | -.599170 |  |  | -.973200 | -1.34520 | -.973200 |  |  |
| UX | -.499204 | .005277 | .001034 | -.257060 | -.362954 | -.257060 | .001034 | .000702 |
| UY | -.444920 | -.692004 | 1.27343 | .872120 |  | -.729057 | -1.10979 | 1.41260 |
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | -1.33195 | -1.86045 | -1.33195 |  |  | -1.18317 | -1.65016 | -1.18317 |
| UX |  |  |  |  | -.000965 | .300837 | .424482 | .300837 |
| UY | 1.01732 |  | -1.01732 | -1.50603 | 1.34100 | .900954 |  | -.900954 |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | -1.11407 | -1.55109 | -1.11407 |  |  | -1.00608 | -1.40219 | -1.00608 |
| UX | .021037 | .038019 | .021037 | .000702 | -.000653 | .291940 | .413978 | .291940 |
| UY | .962119 |  | -.845872 | -1.26392 | 1.24174 | .836249 |  | -.764928 |
|  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  | -.728467 | -1.00990 | -.728467 |  |  |  |
| UX | -.000965 | -.005016 | .611245 | .854312 | .611245 | -.005016 | .022167 | .805274 |
| UY | -1.34100 | .835482 | .547604 |  | -.547604 | -.835482 | .028373 | -.000848 |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  | -.625951 | -.867588 | -.625951 |  |  |  |
| UX | -.000653 | -.004337 | .566073 | .791266 | .566073 | -.004337 | .020118 | .736143 |
| UY | -1.14148 | .766332 | .502891 |  | -.470312 | -.718488 | .025592 | -.000634 |
|  | 33 | 34 | 35 |  |  |  |  |  |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| UX | 1.10449 | .805274 | .022167 |  |  |  |  |  |
| UY |  | .000848 | -.028373 |  |  |  |  |  |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| UX | 1.00989 | .736142 | .020118 |  |  |  |  |  |
| UY |  | .000872 | -.024832 |  |  |  |  |  |

РСН (ЖЕҮ) болған күштер есебінің нәтижелері

Күштер өлшем бірлігі: т

Кернеудің өлшем бірлігі: т/м*2

Моменттердің өлшем бірлігі: т*м

Таралған моменттер өлшем бірлігі: (т*м)/м

Таралған күштер өлшем бірлігі: т/м

Элементтердің беткі жылжуларының өлшем бірлігі: м

Үйлесімділік коэффициенттері

| Жүктеме N | Түрі | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянная(П) (Тұрақты) | 1 | 0.9 |
| 2 | Длительная(Д) (Созылмалы) | 0.95 | 0.8 |
| 3 | Особая(Ос) (Арнайы) | 0 | 1 |
| 3-1 |  | 0 | 1 |

Mon Jun 22 12:46:43 2015 ПДЕ негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/ КЕРНЕУЛЕР

| 11_ | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 4 - 1 | 5 - 1 | 6 - 1 | 7 - 1 | 8 - 1 | 9 - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 2 | 7 | 12 |
|  | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 3 | 8 | 13 |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MX | .38392 | .83852 | 1.0505 | 1.0505 | .83852 | .38392 | .67532 | 1.6963 | 2.1923 |
| MY | .30242 | .48018 | .51597 | .51597 | .48018 | .30242 | .58816 | 1.0943 | 1.1782 |
| MXY | -1.3228 | -.79527 | -.25922 | .25922 | .79527 | 1.3228 | -.49703 | -.32718 | -.10780 |
| QX | .64985 | 1.9320 | 2.3303 | 2.3303 | 1.9320 | .64985 | .22207 | .56155 | .72617 |
| QY | .69795 | .34453 | .08857 | -.08857 | -.34453 | -.69795 | 1.8119 | .74487 | .20146 |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MX | .35017 | .77269 | .96843 | .96668 | .76830 | .34892 | .64715 | 1.6467 | 2.1035 |
| MY | .27467 | .46758 | .49794 | .46787 | .42994 | .27013 | .54095 | 1.0916 | 1.1633 |
| MXY | -1.0891 | -.65283 | -.21350 | .27418 | .74865 | 1.2128 | -.39791 | -.25058 | -.07023 |
| QX | .61383 | 1.8321 | 2.1968 | 2.1523 | 1.7590 | .58652 | .22962 | .67972 | .82666 |
| QY | .65821 | .34261 | .10246 | -.06043 | -.28914 | -.60748 | 1.7218 | .84760 | .34051 |
| 11_ | 10 - 1 | 11 - 1 | 12 - 1 | 13 - 1 | 14 - 1 | 15 - 1 | 16 - 1 | 17 - 1 | 18 - 1 |
|  | 17 | 22 | 27 | 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 |
|  | 18 | 23 | 28 | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MX | 2.1923 | 1.6963 | .67532 | .67532 | 1.6963 | 2.1923 | 2.1923 | 1.6963 | .67532 |
| MY | 1.1782 | 1.0943 | .58816 | .58816 | 1.0943 | 1.1782 | 1.1782 | 1.0943 | .58816 |
| MXY | .10780 | .32718 | .49703 | .49703 | .32718 | .10780 | -.10780 | -.32718 | -.49703 |
| QX | .72617 | .56155 | .22207 | -.22207 | -.56155 | -.72617 | -.72617 | -.56155 | -.22207 |
| QY | -.20146 | -.74487 | -1.8119 | 1.8119 | .74487 | .20146 | -.20146 | -.74487 | -1.8119 |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MX | 2.0482 | 1.5612 | .61624 | .64715 | 1.6467 | 2.1035 | 2.0482 | 1.5612 | .61624 |
| MY | 1.0694 | .97676 | .52559 | .54095 | 1.0916 | 1.1633 | 1.0694 | .97676 | .52559 |
| MXY | .12099 | .30889 | .45632 | .48542 | .33088 | .12136 | -.07060 | -.27257 | -.42701 |
| QX | .69326 | .50959 | .19767 | -.16503 | -.31828 | -.46389 | -.59729 | -.48840 | -.19699 |
| QY | -.10629 | -.62042 | -1.5865 | 1.7218 | .84760 | .34051 | -.10629 | -.62042 | -1.5865 |
| 11_ | 19 - 1 | 20 - 1 | 21 - 1 | 22 - 1 | 23 - 1 | 24 - 1 |  |  |  |
|  | 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 |  |  |  |
|  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |  |  |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MX | .38392 | .83852 | 1.0505 | 1.0505 | .83852 | .38392 |  |  |  |
| MY | .30242 | .48018 | .51597 | .51597 | .48018 | .30242 |  |  |  |
| MXY | 1.3228 | .79527 | .25922 | -.25922 | -.79527 | -1.3228 |  |  |  |
| QX | -.64985 | -1.9320 | -2.3303 | -2.3303 | -1.9320 | -.64985 |  |  |  |
| QY | .69795 | .34453 | .08857 | -.08857 | -.34453 | -.69795 |  |  |  |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MX | .35017 | .77269 | .96843 | .96668 | .76830 | .34893 |  |  |  |
| MY | .27467 | .46758 | .49794 | .46787 | .42994 | .27013 |  |  |  |
| MXY | 1.2617 | .76052 | .24719 | -.18651 | -.66470 | -1.1381 |  |  |  |
| QX | -.54109 | -1.6014 | -1.9446 | -1.9891 | -1.6745 | -.56840 |  |  |  |
| QY | .65821 | .34261 | .10246 | -.06043 | -.28915 | -.60748 |  |  |  |

Инерциялық күштер есебінің нәтижелері

Күш өлшем бірлігі: т

Mon Jun 22 12:47:10 2015 ПДЕ негізгі сұлба

ИНЕРЦИЯЛЫҚ КҮШТЕР

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  |  |  |  |  | -.02618 | .07653 | -.02618 |
| UX | -.00153 | -.00441 | -.00339 | -.00441 | -.00153 | .00072 | .00849 | .02086 | .00849 |
| UY | .00150 | -.00027 |  | .00027 | -.00150 | .00388 | -.00737 |  | .00737 |
|  | 3 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  |  |  |  |  | -.00234 | -.00404 | -.00234 |
| UX |  |  | -.00011 |  |  |  | -.00018 | -.00032 | -.00018 |
| UY |  |  |  |  |  |  | .00017 |  | -.00017 |
|  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | 3 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  | .07833 | .89563 | .07833 |  |  | -.01903 | .06921 |
| UX | .00072 | -.00031 | -.00117 | -.00204 | -.00117 | -.00031 | .00044 | -.00481 | -.01690 |
| UY | -.00388 | .00256 | -.01922 |  | .01922 | -.00256 | .00314 | -.00647 |  |
|  | 3 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  |  | -.00425 | -.01765 | -.00425 |  |  | -.00314 | -.00510 |
| UX |  |  |  |  |  |  |  | .00012 | .00023 |
| UY |  | .00012 | .00031 |  | -.00031 | -.00012 | .00010 | .00021 |  |
|  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | 3 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | -.01903 |  |  | .01624 | .01166 | .01623 |  |  | .00851 |
| UX | -.00481 | .00044 | .00150 | .00444 | .00334 | .00444 | .00150 | -.00111 | -.00365 |
| UY | .00647 | -.00314 | -.00077 | -.00013 |  | .00013 | .00077 | -.00087 | .00108 |
|  | 3 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | -.00314 |  |  | -.00181 | -.00257 | -.00181 |  |  | -.00080 |
| UX | .00012 |  |  |  | .00011 |  |  |  |  |
| UY | -.00021 | -.00010 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  |
|  | 3 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | -.00920 | .00851 |  |  |  |  |  |  |  |
| UX | -.00401 | -.00365 | -.00111 | .00024 | .00110 | .00217 | .00110 | .00024 |  |
| UY |  | -.00108 | .00087 | .00018 | .00051 |  | -.00051 | -.00018 |  |
|  | 3 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | -.00104 | -.00080 |  |  |  |  |  |  |  |

№15 және №16 практикалық сабақтар

Тақырыбы: «Бір массалы бір аралықты темірбетон арқалықтарды массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу»

Практикалық сабақтың мақсаттары және міндеттері:

Бір массалы бір аралықты темірбетон арқалықтарды массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеп, РСН (ЖЕҮ) құру қажет.

Есепті орындау үшін берілген бастапқы мәліметтерді 14-кестеден аламыз.

14-кесте

Бастапқы мәліметтер

| №№ пп | Арқалықтың атауы | Лир-Визор жүйесіндегі есептің атауы | Аралықтың қашыңтығы, м | Арқалықтың көлденең қимасының өлшемі, см х см | Тұрақты жүктеме,т/м | Құрал-жабдықтан түсетін жүктеме, т/ м | Гармоникалық жүктеме |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Түйіндегі қосымша масса, т | Жүктеменің әсер ету заңы | Әсер ету амплитудасы, т | Фазаның жылжуы, градус | Сыртқы күшсалмақ әсерінен болатын жиілік, рад/сек |
| 1 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-1 (АДЕ 8-1) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 10 |
| 2 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-2 (АДЕ 8-2) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 10 |
| 3 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-3 (АДЕ 8-3) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 10 |
| 4 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-4 (АДЕ 8-4) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1.5 | 0 | 10 |
| 5 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-5 (АДЕ 8-5) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 20 |
| 6 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-6 (АДЕ 8-6) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 20 |
| 7 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-7 (АДЕ 8-7) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 20 |
| 8 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-8 (АДЕ 8-8) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 2 | СOS | 1.5 | 0 | 20 |
| 9 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-9 (АДЕ 8-9) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 30 |
| 10 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-10 (АДЕ 8-10) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 30 |
| 11 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-11 (АДЕ 8-11) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 30 |
| 12 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-12 (АДЕ 8-12) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 2 | СOS | 1.5 | 0 | 30 |
| 13 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-13 (АДЕ 8-13) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 40 |
| 14 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-14 (АДЕ 8-14) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 40 |
| 15 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-15 (АДЕ 8-15) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 40 |
| 16 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-16 (АДЕ 8-16) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 2 | СOS | 1.5 | 0 | 40 |
| 17 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-17 (АДЕ 8-17) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 10 |
| 18 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-18 (АДЕ 8-18) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 10 |
| 19 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-19 (АДЕ 8-19) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 10 |
| 20 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-20 (АДЕ 8-20) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1.5 | 0 | 10 |
| 21 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-21 (АДЕ 8-21) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 20 |
| 22 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-22 (АДЕ 8-22) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 20 |
| 23 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-23 (АДЕ 8-23) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 20 |
| 24 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-24 (АДЕ 8-24) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 2 | SIN | 1.5 | 0 | 20 |
| 25 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-25 (АДЕ 8-25) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 30 |
| 26 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-26 (АДЕ 8-26) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 30 |
| 27 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-27 (АДЕ 8-27) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 30 |
| 28 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-28 (АДЕ 8-28) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 2 | SIN | 1.5 | 0 | 30 |
| 29 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-29 (АДЕ 8-29) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 40 |
| 30 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-30 (АДЕ 8-30) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 40 |
| 31 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-31 (АДЕ 8-31) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 40 |
| 32 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 8-32 (АДЕ 8-32) | 6 | 30х60 | 4 | 2 | 2 | SIN | 1.5 | 0 | 40 |

№6 мысал қарастырылады (есептің аты 14-кестедегі мәліметке сәйкес «АДЕ 8-6»). 14-кестедегі №6 мысалда бір массалы бір аралықты темірбетон арқалықтың ортасында орналасқан массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу берілген. Бетон класы В25. Аралық қашықтығы 6м. Тұрақты жүктеме мен құрал-жабдықтардан түсетін жүктеме салмағы автоматты түрде есептеледі. Жүктеме сипаттамалары 15-кесте бойынша алынады. Арқалықтың көлденең қимасының өлшемі 30х60 см, бетон класы В25.

Динамикалық сипаттамасын анықтау мақсатында, бір массалы бір аралықты темірбетон арқалықтың массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің есебін шығару қажет.

14-кестеге сәйкес есептің аты: Арқалықтың динамикалық есебі (АДЕ 8-6).

Төменде бір массалы бір аралықты темірбетон арқалықтың массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің есебін орындау тәртібі көрсетілген.

Бір массалы бір аралықты темірбетон арқалықтың массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің есебін орындау тәртібі

Жұмысты бастау үшін мына Windows командасын орындау керек: Пуск  Все программы (Барлық бағдарламалар)  ЛИРА 9.6. ЛИРА 9.6.

1 Кезең. Жаңа есепті құру

- Жаңа есепті құру үшін меню қатарын толтырыңыз Файл → Новый (Жаңа) (құрал-саймандар панеліндегі батырма).

-Ашылған сұхбаттасу терезесінен Схема кешені  (Признак схемы) ( 8.1 сурет) келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

- есептің аты «АДЕ 8-6»

- схема кешені -2- Три степени свободы в узле (перемещение и поворот) (Түйінде үш еркіндік кезеңі (2 жылжу және айналым)) X0Z.

-Содан соң Подтвердить (Қолдану) батырмасына шертіңіз.

8.1 сурет. Схема кешені (Признак схемы ) сұхбаттасу терезесі

2 Кезең. Геометриялық сызба құру

- Создание плоских фрагментов и сетей (Жазық фрагменттер мен торларды құрастыру) сұхбаттасу терезесін ашыңыз.

Схема (Сұлба) →Создание (Құрастыру)→ Регулярные фрагменты и сети (Тұрақты фрагменттер мен торлар) (құрал-саймандар панелінде батырмасы) .

Кестеге раманың сипаттамаларын енгізіңіз:

■	Бірінші өстің адымы:

L(м) – 3.0

Қадам саны:

N – 2.

■	қалған сипаттамалар үнсіз келісім бойынша қабылданады (8.2 сурет).

-Содан соң Применить (Қабылдау)  батырмасын басыңыз.

8.2. сурет. Жазық элементтерді құрастыру (Создание плоских фрагментов и сетей) сұхбаттасу терезесі

Есептік сұлбаның мәліметтерін сақтау

- Есептік сұлбаның мәліметтерін сақтау үшін меню қатарын толтырыңыз Файл → Сохранить (Сақтау) (құрал-саймандар панелінде  батырма).

-Ашылған сұхбаттасу терезесінде Сохранить как (Қалай сақтау керек) енгізіңіз:

■	есептің аты АДЕ 8-6;

■	есеп сақталатын мұқабаны таңдаңыз (үнсіз келісім бойынша LDdata мұқабасы)

- Сохранить (Сақтау) батырмасын басыңыз.

Экран бетіне түйіндер және элементтер санын енгізу

- Опциялар мәзірі-Флаги рисования (Сурет салу жалаушалары) пунктін таңдаңыз (құрал-сайман панелінде  түймешесі)

- Cұхбаттасу терезесінде Показать (Көрсету) Элементы (Элементтер) түймешелерін белсенді ету.

-Осыдан кейін Номера узлов (Түйіндер нөмірі) командасын таңдап,  Перерисовать (Қайта салу) түймешесін басу қажет.

8.3 суретінде көрсетілген геометриялық сұлбасы шығады.

8.3 сурет. Түйіндер мен элементтер нөмірі көрсетілген арқалықтың есептік сұлбасы.

Сұлбаны түзеу

- Мәзір қатарында Схема (Сұлба)→ Корректировка (Түзету)→Упаковка схемы (Сұлбаны түзету) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) арқылы Упаковка (Түзету) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (8.4 сурет).

- Ашылған терезеде Упаковать (Түзету) түймешесін басыңыз (ұқсас түйіндер мен элементтерді және есептік сұлбадан түйіндер мен элементтерді бір жола жою үшін сұлбаны түзеу жасалады).

8.4 сурет. Сұлбаны түзеу (Упаковка схемы ) сұхбаттасу терезесі

3 кезең. Шекаралық шарттарды беру

- № 1 түйінді белгілеңіз.

- Мәзір қатарындағы Схема (Сұлба)→Связи (Байланыстар) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз.

- Ашылған терезеде Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар) сұхбаттасу терезесінде жылжуға тыйым салынған бағыттарды белгілеу қажет (Х,Z).

- Содан соң Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет (Түйін көк түспен боялады).

- Одан соң № 3 түйінді белгілеп, жылжуға тыйым салынған бағыттарды белгілеу қажет (Z), Х және UY бағытындағы белгілеуді алып тастау керек.

- Түйіндерді белгілеу операциясын белсенділігін алып тастау үшін мәзір қатарында Выбор (Таңдау)→Отметка узлов (Түйіндерді белгілеу) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) командасын орындаңыз.

4 кезең. Арқалық элементтерінің қатаңдық параметрлерін белгілеу

Қатаңдық түрлерін топтастыру

- Мәзір қатарында Жесткости (Қатаңдықтар)→Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдықтары) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (8.5 сурет).

- Добавить (Қосу) түймешесін басып, қатаңдықты сипаттау кітапханасында 1-ші терезеге өтіп, Стандартные типы сечений (Стандартты қима түрлері) таңдау қажет.

8.5 сурет. Элементтердің қатаңдықтары (Жесткости элементов ) сұхбаттасу терезесі

- Курсорды екі рет шерте отырып, графикалық тізімнің элементі - Брус қима түрін таңдаңыз.

- Стандартты қиманы орнату сұхбаттасу терезесінде (8.6 сурет) қиманың сипаттамаларын енгізіңіз:

- серпімділік модулі – Е = 3060000 т/м2;

- Арқалықтың көлденең қимасының геометриялық өлшемі:

В = 30 см;

Н = 60 см;

Темірбетон конструкциясының көлемдік массасының есептік мәні

= 2.75 (2.5 т/м3х1.1) т/м3;

- одан соң Подтвердить (Қолдану) түймешесін басу қажет.

8.6 сурет. Стандартты қиманы орнату (Задание стандартного сечения) сұхбаттасу терезесі

- Қатаңдық сипаттамалар кітапханасын жабу үшін, Добавить (Қосу) түймешесін басыңыз.

Арқалық элементтеріне қатаңдық беру

- Қатаңдықтар типі тізімінде 1. Брус 30х60 балка (арқалық) қатаңдық түрін белгілеңіз.

- Терезеде келтірілген тізім арасынан қажетті қатаңдықты белгілеп, Установить как текущий тип (Ағымдағы түрі ретінде орналастыру) түймешесін басу қажет.

- Мәзір қатарында Выбор (Таңдау)→Отметка горизонтальных элементов (Көлденең элементті белгілеу) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) командасын орындаңыз.

- Курсор арқылы № 1 және 2 көлденең элементтерді белгілеңіз (белгіленген элементтер қызыл түске боялады).

- Жесткости элементов (Элементтер қатаңдығы) сұхбаттасу терезесінде (8.7 сурет) Назначить (Тағайындау) батырмасын шертіңіз (элементтерден белгі алынып тасталады, бұл белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдықтар енгізілгенін көрсетеді).

8.7 сурет. Элементтердің қатаңдықтары (Жесткости элементов ) cұхбаттасу терезесі

5 Кезең. Күшсалмақтарды белгілеу

№ 1 Жүктемені топтастыру

№ 1 Жүктеме – арқалықтың өз массасын ескере отырып, арқалыққа түсетін тұрақты жүктеме

-Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Добавить собственный вес (Өз салмағын енгізу) (8.8 сурет) терезесін шақырыңыз.

- Ашылған сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет. Жүктеменің сенімді коэффициент мәні үнсіз келісім бойынша 1-ге тең (конструкцияның барлық элементтеріне біркелкі таралған жүктеме орнатылады).

8.8 сурет. Өз массасын қосу (Добавить собственный вес) сұхбаттасу терезесі

-№1 және 2 элементтерді белгілеңіз.

- Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу) сұхбаттасу терезесін мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Нагрузка на узлы и элементы (Түйіндер мен элементтерге жүктеме) батырмасы арқылы шақырыңыз (құрал-сайман панелінде  түймешесі).

-Ашылған терезеде Нагрузки на стержень (Стерженьге түсетін жүктеме) терезесін белсенді етіңіз.

- Одан соң, радио-түймешесі арқылы Глобальная (Жалпылама) координатасын белгілеп, «Z-осі» бағытын көрсету қажет.

- Біркелкі таралған жүктеме массасы түймешесін басу арқылы Параметры (Көрсеткіштер) сұхбаттасу терезесін шақыру қажет. Бұл терезеде 4.0 тс/м мәні енгізіледі.

- Сұхбаттасу терезесінде Подтвердить (Қолдану), одан соң Применить (Қабылдау) түймешесін басу қажет.

- Одан соң сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.

№ 2 Жүктемені топтастыру

№ 2 Жүктеме – құрал-жабдықтардан түсетін жүктеме.

- Ағымдағы жүктеменің номерін ауыстыру үшін мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Выбор загружения (Жүктемені таңдау) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) арқылы Активное загружение (Белсенді жүктеме) сұхбаттасу терезесін ашыңыз.

-Ашылған сұхбаттасу терезсінде жүктеме номерін 2 деп белгілеңіз.

-Одан соң сұхбаттасу терезесінде Подтвердить (Қолдану)  түймешесін басу қажет.

- №1 және 2 элементтерді белгілеп, біркелкі таралған жүктеме массасы түймешесін басу арқылы, ашылған терезеде 2 тс/м мәні енгізіледі.

№ 3 Жүктемені топтастыру

№ 3 Жүктеме – гармоникалық динамикалық күшсалмақ

- ағымдағы жүктеме номерын 3-ке ауыстырыңыз.

Түйіндерге гармоникалық жүктемені беру

-№ 2 түйінді белгілеңіз.

- Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу) сұхбаттасу терезесінде гармоникалық жүктеме түймешесіне шерту арқылы Гармоническая нагрузка в узле (Түйіндегі гармоникалық жүктеме) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (8.9 сурет).

- Ашылған терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■ Түйінде қосымша масса - 1 тс;

■ Жүктеме бағыты - Z;

■ Жүктеменің әсер ету заңы - cos;

■ Күшсалмақ амплитудасы – 0.1 тс.

- Енгізілген ақпаратты растау үшін Подтвердить (Қолдану) түймешесін басу қажет.

- Одан соң Задание нагрузок (Жүктеме белгілеу) сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.

8.9 сурет. Түйіндегі гармоникалық жүктеме (Гармоническая нагрузка в узле ) сұхбаттасу терезесі

Арқалықты динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу

6 кезең. Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру

Гармоникалық күшсалмақтарға статикалық жүктемелерді ескеру кестесін құрастыру

- Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Динамика→Учет статических загружений (Статикалық жүктемелерді жинақтау) арқылы Формирование динамических загружений из статических (Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (8.10 сурет).

8.10 сурет. Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру (Формирование динамических загружений из статических) сұхбаттасу терезесі

- Кестенің бірінші қатарын құрастыру үшін ашылған терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■ Динамикалық жүктеме № - 3;

■ Сәйкес статикалық жүктеме № - 1;

■ Түрлендіру коэффициенті - 0.9.

- Әрі қарай Подтвердить (Қолдану) түймешесіне басыңыз.

- Кестенің екінші қатарын құрастыру үшін, сол терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■ Динамикалық жүктеме № - 3;

■ Сәйкес статикалық жүктеме № - 2;

■ Түрлендіру коэффициенті - 0.8.

- Әрі қарай Подтвердить (Қолдану) және Закрыть (Жабу) түймешесіне басыңыз.

7 кезең. Динамикалық жүктеменің кестесін құрастыру

Үшінші жүктеменің мәліметтерін енгізу

- Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Динамика→Таблица динамических загружений (Динамикалық жүктемелер кестесі) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы Задание характеристик для расчета на динамические воздействия (Динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу) сұхбаттасу терезесін ашыңыз (8.11 сурет).

8.11 сурет. Динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу (Задание характеристик для расчета на динамическое воздействие) сұхбаттасу терезесі

-Бұл терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■ Жүктеме № - 3;

■ Күшсалмақ аты – Гармоническое зональное (Гармоникалық аймақтық) (28);

■ Ескеретін тербелістер формасының саны - 3.

- Әрі қарай Параметры (Көрсеткіштер) түймешесіне басыңыз.

- Ашылған Параметры расчета на гармоническое воздействие (Гармоникалық күшсалмақтарға есептеу сипаттамалары) (8.12 сурет) сұхбаттасу терезесінде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

- Серпімсіз кедергі коэфициенті - К = 0.1 железобетон (темірбетон);

■ сыртқы күшсалмақтардың үдемелі жиілігі - 20 рад/сек;

■ жиілікті анықтаудағы қателік - 15%.

- Енгізілген мәліметтерді растау үшін Подтвердить (Қолдану) бартырмасын шертіңіз.

8.12 сурет. Гармоникалық күшсалмақтарға есептеу көрсеткіштері (Параметры расчета на гармоническое воздействие )сұхбаттасу терезесі

8 кезең. Арқалықтың элементтерінің есептік қимасын енгізу

№ 1 және 2 көлденең элементтерді белгілеңіз.

-Мәзір қатарындағы Схема (Сұлба)→ Расчетные сечения стержней (Арқалықтың есептің қимасы) ( түймешесі) арқылы Расчетные сечения (Есептік қималар) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (8.13 сурет).

-Ашылған терезеде есептік қиманың санын енгізіңіз: N = 5.

- Применить (Қабылдау)  түймешесін басыңыз (шектік жағдайдың 2 тобына есепті орындау үшін, кемінде үш есептік қима енгізу керек).

8.13 сурет. Есептік қима (Расчетные сечения ) сұхбаттасу терезесі

9 кезең. Раманың статикалық есебі

Мәзір қатарындағы Режим → Выполнить расчет (Есепті орындау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) тапсырмасын орындаңыз.

10 кезең. Бақылау және есеп нәтижелерін талдау

- Есепті есептеп болған соң, қорытындылар режиміне өту үшін мәзір арқылы Режим → Результаты расчета (Есептеудің нәтижесін орындау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) тапсырмасын орындаңыз.

-Есеп қорытындысын бақылау режимінде есептік сұлба түйіндердің жылжуын ескере отырып көрсетіледі (8.14 сурет). Сұлбаның түйіндерін жылжусыз көрсету үшін мәзір қатырында Схема (Сұлба)→Исходная схема (Бастапқы сұлба) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) пунктін орындаңыз.

8.14 сурет. Түйіндердің жылжуы ескерілген арқалықтың есептік сұлбасы

Экранға ішкі күштердің эпюрасын шығару

Бірінші жүктеме үшін

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (8.15 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

8.15 сурет. Mү бойынша иілу моменті

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (8.16 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

8.16 сурет. Qz бойынша көлденең күш

Екінше жүктеме үшін

Құрал-саймандар панелінде Загружения (Күшсалмақтар)  номерін 2–ге ауыстырып Применить (Қабылдау) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (8.17 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

8.17 сурет. Mү бойынша иілу моменті

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (8.18 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

8.18 сурет. Qz бойынша көлденең күш

Үшінші жүктеме үшін

Құрал-саймандар панелінде Загружения 3–ке ауыстырып Применить (Қабылдау) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (8.19 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы)  (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

8.19 сурет. Mү бойынша иілу моменті

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (8.20 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы)  (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

8.20 сурет. Qz бойынша көлденең күш

№2 түйінге әсер ететін динамикалық жүктеменің мәнін экранға шығару.

3 жүктеме кезінде Qz көлденең күшін босату.

Арқалық сұлбасының деформацияланған сұлбасы 8.21 суретте көрсетілгендей.

8.21 сурет. 3 жүктемедегі арқалықтың деформацияланған есептік сұлбасы

Әрі қарай құрал-саймандар панелінде Инерционные силы J (Инерциялық күштер J), одан соң Jz түймешесіне шертіңіз.

Арқалықтың деформацияланған есептік сұлбасында номері 2және басқа да түйіндерге әсер ететін динамикалық күштің (инерциялық күштің) бағыты мен мәні шығады (8.22 сурет).

8.22 сурет. Арқалықтың деформацияланған есептік сұлбасында 2 түйінге әсер ететін динамикалық күштің бағыты мен мәні

Конструкцияның тербеліс формаларын шығару

Мәзір Схема (Сұлба)→Форма колебаний (Тербелістер күйі) (құрал-саймандар панелінде түймеше) арқылы бірінші тербеліс формасын енгізіңіз

Үшінші жүктемедегі бірінші тербеліс формасынының анимациясын қарау

-Мәзір қатарындағы Вид (Түр)→ Пространственная модель (ЗD-графика) (Кеңістіктік модель (3D-графикасы)) арқылы кеңістік моделіне өтіңіз.

-Үшінші жүктеменің бірінші тербеліс формасынының анимациясын қарау үшін Опции→Флаги рисования (Сурет салу жалаушалары)→Показать анимацию колебаний (Тербелістер анимациясын көрсету) (құрал-саймандар панелінде түймеше) пунктін орындаңыз.

- Есеп нәтижелерін бақылау режиміне қайту үшін, мәзір қатарында Вид (Түр) →Конечноэлементная модель (Шектік элементтер моделі) пунктін орындаңыз немесе кеңістік моделі терезесін жабыңыз.

Есеп нәтижелері кестесін құрастыру және бақылау

- Тербеліс периоды мәндері кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→ Стандартные таблицы (Стандартты кестелер)  пунктін орындаңыз.

-Ашылған Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) (8.23 сурет) сұхбаттасу терезінде Периоды колебаний (Тербелістер периоды) қатарын белгілеңіз.

8.23 сурет. Стандартты кесте сұхбаттасу терезесі

- Применить (Қабылдау) түймешесіне басыңыз (HTML форматында кесте құру үшін HTML-формат белгілеу керек ). Экранда арқалық есебінің қорытындысы кесте түрінде тербелістің әр формасына плитаның динамикалық сипаттамаларымен бірге пайда болады (8.24 сурет).

8.24 сурет. Арқалықтың динамикалық сипаттамалары

-Кестені жабу үшін, Закрыть (Жабу)  түймешесін басыңыз.

- Экран бетіне есептік сұлба түйіндерінде массаның таралу мәні кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) пунктін орындаңыз.

- Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) сұхбаттасу терезесінде Распределение весов масс (Массалардың салмағын тарату) қатарын белгілеңіз.

- Применить (Қабылдау) түймешесін басыңыз.

- Выбор загружений (Жүктемелер таңдау) (8.25 сурет) жаңа терезесінде Все загружения (Барлық жүктемелер) белгілеп, Подтвердить (Қолдану) түймешесін басыңыз.

8.25 сурет. Жүктемелер таңдау (Выбор загружений) сұхбаттасу терезесі

Экран бетінде арқалықтың әр түйініндегі салмақ массасы көрсетілген есеп қорытындысы кесте түрінде шығады (8.26 сурет).

Салмақ массасының өлшем бірлігі: т

Mon Jun 28 15:23:50 2015 ПДЕ негізгі сұлба

МАССЛАР САЛМАҒЫН ТАРАТУ

8.26 сурет. Салмақ массасы есебінің қорытындысы

12 кезең. Жүктемелердің есептік үйлесімдерін жобалау есептеу және талдау

РСН (ЖЕҮ) тапсырма беру және есептеу

РСН (ЖЕҮ) жүйесі-бұл стандартты және еркін желілік құрамаларынан түйіндердің жылжуы мен элементтердегі күштерді (кедергі) есептеу үшін бейімделген процессор. Стандартты желілік құрамаларынан астында нормативтік құжаттар айтылады. РСН (ЖЕҮ) процессорында келесі нормативтер көрсетілген: ҚНжЕ 2.01.07-85 (Ресей, ТМД), Еурокод, ACI 318-95, IBC-2000 (АҚШ), BAEL-91 (Франция). Сұхбаттасу терезесінде тізімнен қажетті стандарттың атын таңдау керек. Сәйкесінше терезеде комбинацияларды есептеу формулалары, сондай-ақ функционалдық батырмалардың жиынтығы өзгереді.

- РСН (ЖЕҮ) есептеуге таңдалған нормативке тәуелсіз, сұхбаттасу терезесінде келесі түймешелер қосылған:

-Пайдаланушының үйлесімі- коэффициенттері еркін үйлесілген бағандардың тапсырмасы;

-Үйлесімді өшіру-үйлесімді бағандар тапсырмасын өшіру;

-Барлық үйлесімді өшіру-барлық үйлесімді бағандар тапсырмасын өшіру;

-Есеп-есепке жиберетін команда;

-Шығу-РСН (ЖЕҮ) жүйесінен шығу;

Ескету! Фрагментке (іргетас) жүктемелердің есептік үйлесімі есебін процессор тек ФРАГМЕНТ өңделгеннен соң ғана РСН (ЖЕҮ) есептейді.

Әрбір үйлесімге аты беріледі.

Үнсіз келісім бойынша үйлесімділіктің аты кестенің бағанының тақырыбында бекітілген номер болып табылады. Оның атын өзгерту үшін кестенің тақырыбына курсормен екі шертіп өз тақырыбыңызды жазу.

Ескерту! РСН (ЖЕҮ) аты бос қалған аралықты ескере отырып 48 символдан аспау керек.

- Есеп натижесін бақылау режимінде мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→РСН (ЖЕҮ) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы Расчетные сочетания нагрузок (Жүктемелердің есептік үйлесімі) (8.27 сурет) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз.

-Ашылған терезеде жүктемелер түрі тізімінде әрбір жүктемеге Вид (Түр) кестесінің ұяшығына екі рет шерту арқылы мәнін жазыңыз.

- Бірінші жүктемеге - Постоянная (П) (тұрақты);

- Екінші жүктемеге- Длительная (Д) (созылмалы);

-Үшінші жүктемеге- Особая (Ос) (арнайы).

8.27. сурет. Жүктемелердің есептік үйлесімі (Расчетные сочетания нагрузок ) сұхбаттасу терезесі

-Үйлесімді беру үшін, 2 основное (2 негізгі) және Особое (Арнайы) басқару түймелеріне шертіңіз (кестеде коэффициенттердің мәндерімен ҚНжЕ-ге 2.01.07-85 сәйкес бағандар пайда болады (8.28 сурет)).

8.28. сурет. Жүктемелердің есептік үйлесімі (Расчетные сочетания нагрузок) сұхбаттасу терезесі

-Әрі қарай Расчет (Есептеу) түймесіне шертіңіз.

РСН (ЖЕҮ) есебі нәтижелерін талдау

- РСН (ЖЕҮ) есеп натижесін бақылау режиміне мәзір қатарындағы Выбор (Таңдау)→Выбор РСН (ЖЕҮ таңдау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы ауысыңыз.

-Экранға ішкі күштер эпарсын шығару және РСН (ЖЕҮ) есебінің нәтижелері кестесін құру алдын айтылған іс-әрекеттер сияқты жасалады.

РСН (ЖЕҮ) 1 күштер есебінің нәтижелері (2 негізгі)

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (8.29 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

8.29 сурет. РСН (ЖЕҮ) 1 үшін Mх иілу моментінің эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (8.30 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

8.30 сурет. РСН (ЖЕҮ) 1 үшін Qz көлденең күштер эпюрасы

РСН (ЖЕҮ) ауыстыру үшін құрал-саймандар панелінде Загружения (Жүктемелер)  номерін 2–ге ауыстырып  -Подтвердить выбор (Таңдауды қабылдау) түймесін шертіңіз.

РСН (ЖЕҮ) 2 күштер есебінің нәтижелері (арнайы)

Құрал-саймандар панелінде Загружения (Жүктемелер)  номерін 2–ге ауыстырып  -Применить (Қолдану) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (8.31 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

8.31 сурет. РСН (ЖЕҮ) 2 үшін Mх иілу моментінің эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (8.32 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

8.32 сурет. РСН (ЖЕҮ) 2 үшін Qх көлденең күштер эпюрасы

- Жылжу,күштер, РСН (ЖЕҮ) жылжуы, РСН (ЖЕҮ) күштері мәндері кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) пунктін орындаңыз (8.33 сурет).

8.33 сурет. Стандаррты кестелер (Стандарные таблицы) сұхбаттасу терезесі

Жылжудың есеп нәтижелері

Сызықтық жылжудың өлшем бірлігі: мм

Бұрыштық жылжудың өлшем бірлігі: RD*1000

Mon Jun 22 12:21:08 2015 АДЕ негізгі сұлба

ТҮЙІНДЕРДІҢ ЖЫЛЖУЫ

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |
| Z |  | -4.5904 |  |
| UY | 2.4482 |  | -2.4482 |
|  | 2 – ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |
| Z |  | -2.0424 |  |
| UY | 1.0893 |  | -1.0893 |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |
| Z |  | -.03715 |  |
| UY | .01879 |  | -.01879 |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |
| Z |  | .00265 |  |
| UY | -.00138 |  | .00138 |

Күштер есебінің нәтижелері

Күштер өлшем бірлігі: т

Кернеудің өлшем бірлігі: т/м*2

Моменттердің өлшем бірлігі: т*м

Таралған моменттер өлшем бірлігі: (т*м)/м

Таралған күштер өлшем бірлігі: т/м

Элементтердің беткі жылжуларының өлшем бірлігі: м

Fri May 29 15:06:18 2015 АДЕ негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | 1- ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  | 8.84953 | 15.1706 | 18.9632 | 20.2275 | 20.2275 | 18.9632 | 15.1706 |
| Q | 13.4850 | 10.1137 | 6.74250 | 3.37125 |  |  | -3.37125 | -6.74250 |
|  | 2 - ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  | 3.93750 | 6.75000 | 8.43750 | 9.00000 | 9.00000 | 8.43750 | 6.75000 |
| Q | 6.00000 | 4.50000 | 3.00000 | 1.50000 |  |  | -1.50000 | -3.00000 |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .004807 | .054165 | .103523 | .152881 | .202239 | .202239 | .152881 | .103523 |
| Q | .065811 | .065811 | .065811 | .065811 | .065811 | -.065811 | -.065811 | -.065811 |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | -.001228 | -.004417 | -.007605 | -.010794 | -.013983 | -.013983 | -.010794 | -.007605 |
| Q | -.004252 | -.004252 | -.004252 | -.004252 | -.004252 | .004252 | .004252 | .004252 |

Fri May 29 15:06:18 2015 АДЕ негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | 3 - S1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .004961 | .054345 | .103802 | .153262 | .202722 | .202722 | .153262 | .103802 |
| Q | .065948 | .065948 | .065948 | .065948 | .065948 | -.065948 | -.065948 | -.065948 |
| 10_ | 2 - 4 | 2 - 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1- ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | 8.84953 |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | -10.1137 | -13.4850 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2- ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | 3.93750 |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | -4.50000 | -6.00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .054165 | .004807 |  |  |  |  |  |  |
| Q | -.065811 | -.065811 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | -.004417 | -.001228 |  |  |  |  |  |  |
| Q | .004252 | .004252 |  |  |  |  |  |  |

Fri May 29 15:06:18 2015 АДЕ негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 2 - 4 | 2 - 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 - S1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .054345 | .004961 |  |  |  |  |  |  |
| Q | -.065948 | -.065948 |  |  |  |  |  |  |

РСН (ЖЕҮ) –нің жылжу есебінің нәтижелері

Үйлесімділік коэффициенттері

| Жүктеме N | Түрі | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянная(П) (Тұрақты) | 1 | 0.9 |
| 2 | Длительная(Д) (Созылмалы) | 0.95 | 0.8 |
| 3 | Особая(Ос) (Арнайы) | 0 | 1 |
| 3-1 |  | 0 | 1 |

Fri May 29 15:06:41 2015 АДЕ негізгі сұлба

ТҮЙІНДЕРДІҢ ЖЫЛЖУЫ

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 1 |  |  |
| Z |  | -6.53084 |  |
| UY | 3.48311 |  | -3.48311 |
|  | 2 - 2 |  |  |
| Z |  | -5.72817 |  |
| UY | 3.09373 |  | -3.05604 |

РСН (ЖЕҮ) Күштер есебінің нәтижелері

Күштер өлшем бірлігі: т

Кернеудің өлшем бірлігі: т/м*2

Моменттердің өлшем бірлігі: т*м

Таралған моменттер өлшем бірлігі: (т*м)/м

Таралған күштер өлшем бірлігі: т/м

Элементтердің беткі жылжуларының өлшем бірлігі: м

Үйлесімділік коэффициенттері

| Жүктеме N | Түрі | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянная(П) (Тұрақты) | 1 | 0.9 |
| 2 | Длительная(Д) (Созылмалы) | 0.95 | 0.8 |
| 3 | Особая(Ос) (Арнайы) | 0 | 1 |
| 3-1 |  | 0 | 1 |

Fri May 29 15:04:37 2015 АДЕ негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | 2 - 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  | 12.590 | 21.583 | 26.978 | 28.777 | 28.777 | 26.978 | 21.583 | 12.590 |
| Q | 19.184 | 14.388 | 9.5925 | 4.7962 |  |  | -4.7962 | -9.5925 | -14.388 |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .00496 | 11.168 | 19.157 | 23.970 | 25.607 | 25.607 | 23.970 | 19.157 | 11.168 |
| Q | 17.002 | 12.768 | 8.5341 | 4.3000 | .06594 | .06594 | -4.1681 | -8.4023 | -12.636 |
| 10_ | 2 - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | -19.184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .00496 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | -16.870 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Инерциялық күштер есебінің нәтижелері

Күш өлшем бірлігі: т

Fri May 29 15:03:59 2015 АДЕ негізгі сұлба

ИНЕРЦИЯЛЫҚ КҮШТЕР

|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | .13162 |  |  |  |  |  |  |  |
| UY | -.00480 |  | .00480 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | -.00850 |  |  |  |  |  |  |  |
| UY | .00122 |  | -.00122 |  |  |  |  |  |  |

№17 және №18 практикалық сабақтар

Тақырыбы: «Бір массалы бір аралықты прокатты болаттан жасалған арқалықтарды массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу»

Практикалық сабақтың мақсаттары және міндеттері:

Бір массалы бір аралықты прокатты болаттан жасалған арқалықтарды массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеп, РСН (ЖЕҮ) құру қажет.

Есепті орындау үшін берілген бастапқы мәліметтерді 15-кестеден аламыз.

15-кесте

Бастапқы мәліметтер

| №№ пп | Арқалықтың атауы | Лир-Визор жүйесіндегі есептің атауы | Аралықтың қашыңтығы, м | Арқалықтың көлденең қимасының өлшемі, см х см | Тұрақты жүктеме,т/м | Құрал-жабдықтан түсетін жүктеме, т/ м | Гармоникалық жүктеме |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Түйіндегі қосымша масса, т | Жүктеменің әсер ету заңы | Әсер ету амплитудасы, т | Фазаның жылжуы, градус | Сыртқы күшсалмақ әсерінен болатын жиілік, рад/сек |
| 1 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-1 (АДЕ 9-1) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 10 |
| 2 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-2 (АДЕ 9-2) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 10 |
| 3 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-3 (АДЕ 9-3) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 10 |
| 4 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-4 (АДЕ 9-4) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1.5 | 0 | 10 |
| 5 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-5 (АДЕ 9-5) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 20 |
| 6 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-6 (АДЕ 9-6) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 20 |
| 7 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-7 (АДЕ 9-7) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 20 |
| 8 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-8 (АДЕ 9-8) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 2 | СOS | 1.5 | 0 | 20 |
| 9 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-9 (АДЕ 9-9) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 30 |
| 10 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-10 (АДЕ 9-10) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 30 |
| 11 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-11 (АДЕ 9-11) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 30 |
| 12 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-12 (АДЕ 9-12) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 2 | СOS | 1.5 | 0 | 30 |
| 13 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-13 (АДЕ 9-13) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 40 |
| 14 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-14 (АДЕ 9-14) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 40 |
| 15 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-15 (АДЕ 9-15) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 40 |
| 16 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-16 (АДЕ 9-16) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 2 | СOS | 1.5 | 0 | 40 |
| 17 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-17 (АДЕ 9-17) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 10 |
| 18 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-18 (АДЕ 9-18) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 10 |
| 19 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-19 (АДЕ 9-19) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 10 |
| 20 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-20 (АДЕ 9-20) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1.5 | 0 | 10 |
| 21 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-21 (АДЕ 9-21) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 20 |
| 22 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-22 (АДЕ 9-22) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 20 |
| 23 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-23 (АДЕ 9-23) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 20 |
| 24 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-24 (АДЕ 9-24) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 2 | SIN | 1.5 | 0 | 20 |
| 25 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-25 (АДЕ 9-25) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 30 |
| 26 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-26 (АДЕ 9-26) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 30 |
| 27 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-27 (АДЕ 9-27) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 30 |
| 28 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-28 (АДЕ 9-28) ) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 2 | SIN | 1.5 | 0 | 30 |
| 29 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-29 (АДЕ 9-29) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 40 |
| 30 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-30 (АДЕ 9-30) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 40 |
| 31 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-31 (АДЕ 9-31) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 40 |
| 32 | Бір аралықты бір массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 9-32 (АДЕ 9-32) | 6 | Двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 2 | SIN | 1.5 | 0 | 40 |

№16 мысал қарастырылады (есептің аты 15-кестедегі мәліметке сәйкес «АДЕ 9-16»). 15-кестедегі №16 мысалда бір массалы бір аралықты прокатты болаттан жасалған арқалықтың ортасында орналасқан массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу берілген. Аралық қашықтығы 6м. Тұрақты жүктеме мен құрал-жабдықтардан түсетін жүктеме салмағы автоматты түрде есептеледі. Жүктеме сипаттамалары 15-кесте бойынша алынады. №70Б1 двутарвлы арқалық.

Динамикалық сипаттамасын анықтау мақсатында, бір массалы бір аралықты прокатты болаттан жасалған арқалықтың массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің есебін шығару қажет.

Есептің аты 15-кестеге сәйкес: Арқалықтың динамикалық есебі «АДЕ 9-16».

Төменде бір массалы бір аралықты прокатты болаттан жасалған арқалықтың массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің  есебін орындау тәртібі көрсетілген.

Бір массалы бір аралықты прокатты болаттан жасалған арқалықтың массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің  есебін орындау тәртібі

Есептің аты 17-кестеге сәйкес: Арқалықтың динамикалық есебі «АДЕ 9-16».

Жұмысты бастау үшін мына Windows командасын орындау керек: Пуск  Все программы (Барлық бағдарламалар)  ЛИРА 9.6. ЛИРА 9.6.

1 Кезең. Жаңа есепті құру

- Жаңа есепті құру үшін меню қатарын толтырыңыз Файл → Новый (Жаңа)  (құрал-саймандар панеліндегі батырма).

-Ашылған сұхбаттасу терезесінен  Признак схемы (Схема кешені)  ( 9.1 сурет) келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

- есептің аты «АДЕ 9-16»

- схема кешені -2 Три степени свободы в узле (перемещение и поворот) (Түйінде үш еркіндік кезеңі (2 жылжу және айналым)) X0Z.

-Содан соң Подтвердить (Қолдану) батырмасына шертіңіз.

9.1 сурет. Схема кешені (Признак схемы ) сұхбаттасу терезесі

2 Кезең. Геометриялық сызба құру

Создание плоских фрагментов и сетей (Жазық фрагменттер мен торларды құрастыру) сұхбаттасу терезесін ашыңыз.

Схема (Сұлба) →Создание (Құрастыру)→ Регулярные фрагменты и сети (Тұрақты фрагменттер мен торлар) (құрал-саймандар панелінде батырмасы) .

Кестеге раманың сипаттамаларын енгізіңіз:

■	Бірінші өстің адымы:

L(м) – 3.0

Қадам саны:

N      –  2.

■	қалған сипаттамалар үнсіз келісім бойынша қабылданады (9.2 сурет).

-Содан соң Применить (Қабылдау)  батырмасын басыңыз.

9.2. сурет. Жазық элементтерді құрастыру (Создание плоских фрагментов и сетей) сұхбаттасу терезесі

Есептік сұлбаның мәліметтерін сақтау

- Есептік сұлбаның мәліметтерін сақтау үшін меню қатарын толтырыңыз Файл → Сохранить (Сақтау) (құрал-саймандар панелінде  батырма).

-Ашылған сұхбаттасу терезесінде Сохранить как (Қалай сақтау керек) енгізіңіз:

■	есептің аты АДЕ 9-16;

■	есеп сақталатын мұқабаны таңдаңыз (үнсіз келісім бойынша LDdata мұқабасы)

- Сохранить (Сақтау) батырмасын басыңыз.

Экран бетіне түйіндер және элементтер санын енгізу

- Опциялар мәзірі-Флаги рисования (Сурет салу жалаушалары) пунктін таңдаңыз (құрал-сайман панелінде  түймешесі)

- Cұхбаттасу терезесінде Показать (Көрсету) Элементы (Элементтер) түймешелерін белсенді ету.

-Осыдан кейін Номера узлов (Түйіндер нөмірі) командасын таңдап,  Перерисовать (Қайта салу) түймешесін басу қажет.

9.3 суретінде көрсетілген геометриялық сұлбасы шығады.

9.3 сурет. Түйіндер мен элементтер нөмірі көрсетілген арқалықтың есептік сұлбасы.

Сұлбаны түзеу

- Мәзір қатарында Схема (Сұлба)→ Корректировка (Түзету)→Упаковка схемы (Сұлбаны түзету) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) арқылы Упаковка (Түзету) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (9.4 сурет).

- Ашылған терезеде Упаковать (Түзету) түймешесін басыңыз (ұқсас түйіндер мен элементтерді және есептік сұлбадан түйіндер мен элементтерді бір жола жою үшін сұлбаны түзеу жасалады).

9.4 сурет. Сұлбаны түзеу (Упаковка схемы ) сұхбаттасу терезесі

3 кезең. Шекаралық шарттарды беру

- № 1 түйінді белгілеңіз.

- Мәзір қатарындағы Схема (Сұлба)→Связи (Байланыстар) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз.

- Ашылған терезеде Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар) сұхбаттасу терезесінде жылжуға тыйым салынған бағыттарды белгілеу қажет (Х,Z).

- Содан соң Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет (Түйін көк түспен боялады).

- Одан соң № 3 түйінді белгілеп, жылжуға тыйым салынған бағыттарды белгілеу қажет (Z), Х және UY бағытындағы белгілеуді алып тастау керек.

- Түйіндерді белгілеу операциясын белсенділігін алып тастау үшін мәзір қатарында Выбор (Таңдау)→Отметка узлов (Түйіндерді белгілеу) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) командасын орындаңыз.

4 кезең. Арқалық элементтерінің қатаңдық параметрлерін белгілеу

Қатаңдық түрлерін топтастыру

- Мәзір қатарында Жесткости (Қатаңдықтар)→Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдықтары) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (9.5 сурет).

- Добавить (Қосу) түймешесін басып, қатаңдықты сипаттау кітапханасында 1-ші терезеге өтіп, База металлических сечений (Метал қималардың базасы) таңдау қажет.

9.5 сурет. Элементтердің қатаңдықтары (Жесткости элементов) сұхбаттасу терезесі

-Курсорды графикалық тізімге екі рет шерту арқылы Двутавр қима түрін таңдаңыз.

- Cұхбаттасу терезесінде  Стальное сечение (Болат қима) (9.6 сурет) ішінде Сортамент таңдаңыз: «Двутавр с параллельными гранями полок типа Б (балочный)». Двутаврдың профилін таңдаңыз: №70Б1.

- ОК түймешесі арқылы қабылдаңыз.

9.6 сурет. Болат қима (Стальное  сечение ) сұхбаттасу терезесі

- Қатаңдық сипаттамалар кітапханасын жабу үшін, Добавить (Қосу) түймешесін басыңыз.

Арқалық үшін қатаңдығын тағайындау

- Қатаңдықтар типі тізімінде курсор арқылы 1. Двутавр 70Б1 белгілеңіз.

- Терезеде келтірілген тізім арасынан қажетті қатаңдықты белгілеп, Установить как текущий тип (Ағымдағы түрі ретінде орналастыру) түймешесін басу қажет.

- Мәзір қатарында Выбор (Таңдау)→Отметка горизонтальных элементов (Көлденең элементті белгілеу) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) командасын орындаңыз.

- Курсор арқылы № 1 және 2  көлденең элементтерді белгілеңіз (белгіленген элементтер қызыл түске боялады).

- Жесткости элементов (Элементтер қатаңдығы) сұхбаттасу терезесінде (9.7 сурет) Назначить (Тағайындау)  батырмасын шертіңіз (элементтерден белгі алынып тасталады, бұл белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдықтар енгізілгенін көрсетеді).

9.7 сурет. Элементтердің қатаңдықтары (Жесткости элементов ) cұхбаттасу терезесі

5 Кезең. Күшсалмақтарды белгілеу

№ 1 Жүктемені топтастыру

№ 1 Жүктеме – арқалықтың өз  массасын ескере  отырып, арқалыққа түсетін тұрақты жүктеме

-Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Добавить собственный вес (Өз салмағын енгізу) (9.8 сурет) терезесін шақырыңыз.

- Ашылған сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.  Жүктеменің сенімді коэффициент мәні үнсіз келісім бойынша 1-ге тең (конструкцияның барлық элементтеріне біркелкі таралған жүктеме орнатылады).

9.8 сурет. Өз массасын қосу (Добавить собственный вес) сұхбаттасу терезесі

-№1 және 2 элементтерді белгілеңіз.

- Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу) сұхбаттасу терезесін мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Нагрузка на узлы и элементы (Түйіндер мен элементтерге жүктеме) батырмасы арқылы шақырыңыз (құрал-сайман панелінде  түймешесі).

-Ашылған терезеде Нагрузки на стержень (Стерженьге түсетін жүктеме) терезесін белсенді етіңіз.

- Одан соң, радио-түймешесі арқылы Глобальная (Жалпылама) координатасын белгілеп, «Z-осі» бағытын көрсету қажет.

- Біркелкі таралған жүктеме массасы  түймешесін басу арқылы Параметры (Көрсеткіштер) сұхбаттасу терезесін шақыру қажет. Бұл терезеде 4.0 тс/м мәні енгізіледі.

- Сұхбаттасу терезесінде Подтвердить (Қолдану), одан соң Применить (Қабылдау) түймешесін басу қажет.

- Одан соң сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.

№ 2 Жүктемені топтастыру

№ 2 Жүктеме – құрал-жабдықтардан түсетін жүктеме.

- Ағымдағы жүктеменің номерін ауыстыру үшін мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Выбор загружения (Жүктемені таңдау) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) арқылы Активное загружение (Белсенді жүктеме) сұхбаттасу терезесін ашыңыз.

-Ашылған сұхбаттасу терезсінде жүктеме номерін 2 деп белгілеңіз.

-Одан соң сұхбаттасу терезесінде Подтвердить (Қолдану)  түймешесін басу қажет.

- №1 және 2 элементтерді белгілеп, біркелкі таралған жүктеме массасы  түймешесін басу арқылы, ашылған терезеде 2 тс/м мәні енгізіледі.

№ 3 Жүктемені топтастыру

№ 3 Жүктеме – гармоникалық динамикалық күшсалмақ

- ағымдағы жүктеме номерын 3-ке ауыстырыңыз.

Түйіндерге гармоникалық жүктемені беру

-№ 2 түйінді белгілеңіз.

- Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу) сұхбаттасу терезесінде гармоникалық жүктеме түймешесіне шерту арқылы Гармоническая нагрузка в узле (Түйіндегі гармоникалық жүктеме) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (9.9 сурет).

- Ашылған терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■ Түйінде қосымша масса - 2 тс;

■ Жүктеме бағыты - Z;

■ Жүктеменің әсер ету заңы - cos;

■ Күшсалмақ амплитудасы – 1.5 тс.

- Енгізілген ақпаратты растау үшін Подтвердить (Қолдану) түймешесін басу қажет.

- Одан соң Задание нагрузок (Жүктеме белгілеу) сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.

9.9 сурет. Түйіндегі гармоникалық жүктеме (Гармоническая нагрузка в узле) сұхбаттасу терезесі

Арқалықты динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу

6 кезең. Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру

Гармоникалық күшсалмақтарға статикалық жүктемелерді ескеру кестесін құрастыру

- Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Динамика→Учет статических загружений (Статикалық жүктемелерді жинақтау) арқылы Формирование динамических загружений из статических (Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (9.10 сурет).

9.10 сурет. Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру (Формирование динамических загружений из статических) сұхбаттасу терезесі

- Кестенің бірінші қатарын құрастыру үшін ашылған терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■  Динамикалық жүктеме № - 3;

■  Сәйкес статикалық жүктеме № - 1;

■  Түрлендіру коэффициенті - 0.95.

- Әрі қарай Применить (Қолдану) түймешесіне басыңыз.

- Кестенің екінші қатарын құрастыру үшін, сол терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■  Динамикалық жүктеме № - 3;

■  Сәйкес статикалық жүктеме № - 2;

■  Түрлендіру коэффициенті - 0.8.

- Әрі қарай Применить (Қолдану)  және Закрыть (Жабу) түймешесіне басыңыз.

7 кезең. Динамикалық жүктеменің кестесін құрастыру

Үшінші жүктеменің мәліметтерін енгізу

- Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Динамика→Таблица динамических загружений (Динамикалық жүктемелер кестесі) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы Задание характеристик для расчета на динамические воздействия (Динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу) сұхбаттасу терезесін ашыңыз (9.11 сурет).

9.11 сурет. Динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу (Задание характеристик для расчета на динамическое воздействие) сұхбаттасу терезесі

-Бұл терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■ Жүктеме № - 3;

■ Күшсалмақ аты – Гармоническое зональное (Гармоникалық аймақтық) (28);

■ Ескеретін тербелістер формасының саны - 3.

- Әрі қарай Параметры (Сипаттамалар) түймешесіне басыңыз.

- Ашылған Параметры расчета на гармоническое воздействие (Гармоникалық күшсалмақтарға есептеу сипаттамалары) (9.12 сурет) сұхбаттасу терезесінде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

- Серпімсіз кедергі коэфициенті - К = 0.025 (прокатты болат);

■  сыртқы күшсалмақтардың үдемелі жиілігі - 40 рад/сек;

■  жиілікті анықтаудағы қателік - 15%.

- Енгізілген мәліметтерді растау үшін Подтвердить (Қолдану) бартырмасын шертіңіз.

9.12 сурет. Гармоникалық күшсалмақтарға есептеу сипаттамалары (Параметры расчета на гармоническое воздействие) сұхбаттасу терезесі

8 кезең. Арқалықтың элементтерінің есептік қимасын енгізу

№ 1 және 2 көлденең элементтерді белгілеңіз.

-Мәзір қатарындағы Схема (Сұлба)→ Расчетные сечения стержней (Арқалықтың есептің қимасы) ( түймешесі) арқылы Расчетные сечения (Есептік қималар) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (9.13 сурет).

-Ашылған терезеде есептік қиманың санын енгізіңіз: N = 5.

- Применить (Қабылдау)  түймешесін басыңыз (шектік жағдайдың 2 тобына есепті орындау үшін, кемінде үш есептік қима енгізу керек).

9.13 сурет. Есептік қима (Расчетные сечения ) сұхбаттасу терезесі

9 кезең. Раманың статикалық есебі

Мәзір қатарындағы Режим → Выполнить расчет (Есепті орындау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) тапсырмасын орындаңыз.

10 кезең. Бақылау және есеп нәтижелерін талдау

- Есепті есептеп болған соң, қорытындылар режиміне өту үшін мәзір арқылы Режим → Результаты расчета (Есептеудің нәтижесін орындау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) тапсырмасын орындаңыз.

-Есеп қорытындысын бақылау режимінде есептік сұлба түйіндердің жылжуын ескере отырып көрсетіледі (9.14 сурет). Сұлбаның түйіндерін жылжусыз көрсету үшін мәзір қатырында Схема (Сұлба)→Исходная схема (Бастапқы сұлба) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) пунктін орындаңыз.

9.14 сурет. Түйіндердің жылжуы ескерілген арқалықтың есептік сұлбасы

Экранға ішкі күштердің эпюрасын шығару

Бірінші жүктеме үшін

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (9.15 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

9.15 сурет. Mү бойынша иілу моменті эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (9.16 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

9.16 сурет. Qz бойынша көлденең күш эпюрасы

Екінше жүктеме үшін

Құрал-саймандар панелінде Загружения (Күшсалмақтар)  номерін 2–ге ауыстырып Применить (Қабылдау) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (9.17 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

9.17 сурет. Mү бойынша иілу моменті эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (9.18 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы)  (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

9.18 сурет. Qz бойынша көлденең күш эпюрасы

Үшінші жүктеме үшін

Құрал-саймандар панелінде Загружения 3–ке ауыстырып Применить (Қабылдау) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (9.19 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

9.19 сурет. Mү бойынша иілу моменті эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (9.20 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы)   (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

9.20 сурет. Qz бойынша көлденең күш эпюрасы

№2 түйінге әсер ететін динамикалық жүктеменің мәнін экранға шығару.

3 жүктеме кезінде Qz көлденең күшін босату.

Арқалық сұлбасының деформацияланған сұлбасы 9.21 суретте көрсетілгендей.

9.21 сурет. 3 жүктемедегі арқалықтың деформацияланған есептік сұлбасы

Әрі қарай құрал-саймандар панелінде Инерционные силы J (Инерциялық күштер J), одан соң Jz түймешесіне шертіңіз.

Арқалықтың деформацияланған есептік сұлбасында номері 2және басқа да түйіндерге әсер ететін динамикалық күштің (инерциялық күштің) бағыты мен мәні шығады (9.22 сурет).

9.22 сурет. Арқалықтың деформацияланған есептік сұлбасында 2 түйінге әсер ететін динамикалық күштің бағыты мен мәні

Конструкцияның тербеліс формаларын шығару

Мәзір Схема (Сұлба)→Форма колебаний (Тербелістер күйі) (құрал-саймандар панелінде түймеше) арқылы бірінші тербеліс формасын енгізіңіз.

Үшінші жүктемедегі бірінші тербеліс формасынының анимациясын қарау

-Мәзір қатарындағы Вид (Түр)→ Пространственная модель (ЗD-графика) (Кеңістіктік модель (3D-графикасы)) арқылы кеңістік моделіне өтіңіз.

-Үшінші жүктеменің бірінші тербеліс формасынының анимациясын қарау үшін Опции→Флаги рисования (Сурет салу жалаушалары)→Показать анимацию колебаний (Тербелістер анимациясын көрсету) (құрал-саймандар панелінде түймеше) пунктін орындаңыз.

- Есеп нәтижелерін бақылау режиміне қайту үшін, мәзір қатарында Вид (Түр) →Конечноэлементная модель (Шектік элементтер моделі) пунктін орындаңыз немесе кеңістік моделі терезесін жабыңыз.

Есеп нәтижелері кестесін құрастыру және бақылау

- Тербеліс периоды мәндері кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→ Стандартные таблицы (Стандартты кестелер)  пунктін орындаңыз.

-Ашылған Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) (9.23 сурет) сұхбаттасу терезінде Периоды колебаний (Тербелістер периоды) қатарын белгілеңіз.

9.23 сурет. Стандартты кесте (Стандартные таблицы ) сұхбаттасу терезесі

Рис.9.23. Диалоговое окно Стандартные таблицы

- Применить (Қабылдау) түймешесіне басыңыз (HTML форматында кесте құру үшін HTML-формат белгілеу керек ).  Экранда арқалық есебінің қорытындысы кесте түрінде тербелістің әр формасына плитаның динамикалық сипаттамаларымен бірге пайда болады (9.24 сурет).

9.24 сурет. Арқалықтың динамикалық сипаттамалары

-Кестені жабу үшін, Закрыть (Жабу)  түймешесін басыңыз.

- Экран бетіне есептік сұлба түйіндерінде массаның таралу мәні кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) пунктін орындаңыз.

- Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) сұхбаттасу терезесінде Распределение весов масс (Массалардың салмағын тарату) қатарын белгілеңіз.

- Применить (Қабылдау) түймешесін басыңыз.

.

- Выбор загружений (Жүктемелер таңдау) (9.25 сурет) жаңа терезесінде Все загружения (Барлық жүктемелер) белгілеп, Подтвердить (Қолдану) түймешесін басыңыз.

9.25 сурет. Жүктемелер таңдау (Выбор загружений) сұхбаттасу терезесі

Экран бетінде арқалықтың әр түйініндегі салмақ массасы көрсетілген есеп қорытындысы кесте түрінде шығады (9.26 сурет).

МАССЛАР САЛМАҒЫН ТАРАТУ

9.26 сурет. Салмақ массасы есебінің қорытындысы

12 кезең. Жүктемелердің есептік үйлесімдерін жобалау есептеу және талдау

РСН (ЖЕҮ) тапсырма беру және есептеу

РСН (ЖЕҮ) жүйесі-бұл стандартты және еркін желілік құрамаларынан түйіндердің жылжуы мен элементтердегі күштерді (кедергі) есептеу үшін бейімделген процессор. Стандартты желілік құрамаларынан астында нормативтік құжаттар айтылады. РСН (ЖЕҮ) процессорында келесі нормативтер көрсетілген: ҚНжЕ 2.01.07-85 (Ресей, ТМД), Еурокод, ACI 318-95, IBC-2000 (АҚШ), BAEL-91 (Франция). Сұхбаттасу терезесінде тізімнен қажетті стандарттың атын таңдау керек. Сәйкесінше терезеде комбинацияларды есептеу формулалары, сондай-ақ функционалдық батырмалардың жиынтығы өзгереді.

- РСН (ЖЕҮ) есептеуге таңдалған нормативке тәуелсіз, сұхбаттасу терезесінде келесі түймешелер қосылған:

-Пайдаланушының үйлесімі- коэффициенттері еркін үйлесілген бағандардың тапсырмасы;

-Үйлесімді өшіру-үйлесімді бағандар  тапсырмасын өшіру;

-Барлық үйлесімді өшіру-барлық үйлесімді бағандар тапсырмасын өшіру;

-Есеп-есепке жиберетін команда;

-Шығу-РСН (ЖЕҮ) жүйесінен шығу;

Ескету! Фрагментке (іргетас) жүктемелердің есептік үйлесімі есебін процессор тек ФРАГМЕНТ өңделгеннен соң ғана РСН (ЖЕҮ) есептейді.

Әрбір үйлесімге аты беріледі.

Үнсіз келісім бойынша үйлесімділіктің аты кестенің бағанының тақырыбында бекітілген номер болып табылады. Оның атын өзгерту үшін кестенің тақырыбына курсормен екі шертіп өз тақырыбыңызды жазу.

Ескерту! РСН (ЖЕҮ) аты бос қалған аралықты ескере отырып 48 символдан аспау керек.

- Есеп натижесін бақылау режимінде мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→РСН (ЖЕҮ) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы Расчетные сочетания нагрузок (Жүктемелердің есептік үйлесімі) (9.27 сурет) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз.

-Ашылған терезеде жүктемелер түрі тізімінде әрбір жүктемеге Вид (Түр) кестесінің ұяшығына екі рет шерту арқылы мәнін жазыңыз.

- Бірінші жүктемеге - Постоянная (П) (тұрақты);

- Екінші жүктемеге- Длительная (Д) (созылмалы);

-Үшінші жүктемеге- Особая (Ос) (арнайы).

9.27. сурет. Жүктемелердің есептік үйлесімі (Расчетные сочетания нагрузок ) сұхбаттасу терезесі

-Үйлесімді беру үшін, 2 основное (2 негізгі) және Особое (Арнайы) басқару түймелеріне шертіңіз (кестеде коэффициенттердің мәндерімен ҚНжЕ-ге 2.01.07-85 сәйкес бағандар пайда болады (9.28 сурет)).

9.28. сурет. Жүктемелердің есептік үйлесімі (Расчетные сочетания нагрузок) сұхбаттасу терезесі

-Әрі қарай Расчет (Есептеу) түймесіне шертіңіз.

РСН (ЖЕҮ) есебі нәтижелерін талдау

- РСН (ЖЕҮ) есеп натижесін бақылау режиміне мәзір қатарындағы Выбор (Таңдау)→Выбор РСН (ЖЕҮ таңдау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы ауысыңыз.

-Экранға ішкі күштер эпарсын шығару және РСН (ЖЕҮ) есебінің нәтижелері кестесін құру алдын айтылған іс-әрекеттер сияқты жасалады.

РСН (ЖЕҮ) 1 күштер есебінің нәтижелері (2  негізгі)

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (9.29 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

9.29 сурет. РСН (ЖЕҮ) 1 үшін Mх  иілу моментінің эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (9.30 сурет) мәзір қатарындағы Усилия → Эпюры → Эпюры поперечных сил  Qz  Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

9.30 сурет. РСН (ЖЕҮ) 1 үшін Qх  көлденең күштер эпюрасы

РСН (ЖЕҮ) ауыстыру үшін құрал-саймандар панелінде Загружения (Жүктемелер)  номерін 2–ге ауыстырып  -Подтвердить выбор (Таңдауды қабылдау) түймесін шертіңіз.

РСН (ЖЕҮ) 2 күштер есебінің нәтижелері (арнайы)

Құрал-саймандар панелінде Загружения (Жүктемелер)  номерін 2–ге ауыстырып  -Применить (Қолдану) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (9.31 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

9.31 сурет. РСН (ЖЕҮ) 2 үшін Mх  иілу моментінің эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (9.32 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

9.32 сурет. РСН (ЖЕҮ) 2 үшін Qх  көлденең күштер эпюрасы

- Жылжу,күштер, РСН (ЖЕҮ) жылжуы, РСН (ЖЕҮ) күштері мәндері кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) пунктін орындаңыз (9.33 сурет).

9.33 сурет. Стандартты кесте (Стандарные таблицы ) сұхбаттасу терезесі

Жылжудың есеп нәтижелері

Сызықтық жылжудың өлшем бірлігі: мм

Бұрыштық жылжудың өлшем бірлігі: RD*1000

Thu Jun 11 13:09:04 2015  ПДЕ  негізгі сұлба

ТҮЙІНДЕРДІҢ ЖЫЛЖУЫ

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |
| Z |  | -2.6350 |  |
| UY | 1.4053 |  | -1.4053 |
|  | 2- ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |
| Z |  | -1.2769 |  |
| UY | .68104 |  | -.68104 |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |
| Z |  | -.05180 |  |
| UY | .02666 |  | -.02666 |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |
| Z |  | .00325 |  |
| UY | -.00169 |  | .00169 |

Күштер есебінің нәтижелері

Күштер өлшем бірлігі: т

Кернеудің өлшем бірлігі: т/м*2

Моменттердің өлшем бірлігі: т*м

Таралған моменттер өлшем бірлігі: (т*м)/м

Таралған күштер өлшем бірлігі: т/м

Элементтердің беткі жылжуларының өлшем бірлігі: м

Thu Jun 11 13:10:54 2015 АДЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | 1- ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  | 8.12526 | 13.9290 | 17.4112 | 18.5720 | 18.5720 | 17.4112 | 13.9290 |
| Q | 12.3813 | 9.28601 | 6.19067 | 3.09533 |  |  | -3.09533 | -6.19067 |
|  | 2 - ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  | 3.93750 | 6.75000 | 8.43750 | 9.00000 | 9.00000 | 8.43750 | 6.75000 |
| Q | 6.00000 | 4.50000 | 3.00000 | 1.50000 |  |  | -1.50000 | -3.00000 |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .027009 | .130974 | .234939 | .338904 | .442868 | .442868 | .338904 | .234939 |
| Q | .138620 | .138620 | .138620 | .138620 | .138620 | -.138620 | -.138620 | -.138620 |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | -.002509 | -.008735 | -.014961 | -.021187 | -.027413 | -.027413 | -.021187 | -.014961 |
| Q | -.008302 | -.008302 | -.008302 | -.008302 | -.008302 | .008302 | .008302 | .008302 |

Thu Jun 11 13:10:54 2015 АДЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | 3 - S1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .027126 | .131265 | .235415 | .339565 | .443716 | .443716 | .339565 | .235415 |
| Q | .138868 | .138868 | .138868 | .138868 | .138868 | -.138868 | -.138868 | -.138868 |
| 10_ | 2 - 4 | 2 - 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1- ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | 8.12526 |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | -9.28601 | -12.3813 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2- ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | 3.93750 |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | -4.50000 | -6.00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 - 1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .130974 | .027009 |  |  |  |  |  |  |
| Q | -.138620 | -.138620 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 - 2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | -.008735 | -.002509 |  |  |  |  |  |  |
| Q | .008302 | .008302 |  |  |  |  |  |  |

Thu Jun 11 13:10:54 2015 АДЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 2 - 4 | 2 - 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 - S1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .131265 | .027126 |  |  |  |  |  |  |
| Q | -.138868 | -.138868 |  |  |  |  |  |  |

РСН (ЖЕҮ) –нің жылжу есебінің нәтижелері

Үйлесімділік коэффициенттері

| Жүктеме N | Түрі | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянная(П) (Тұрақты) | 1 | 0.95 |
| 2 | Длительная(Д) (Созылмалы) | 0.95 | 0.8 |
| 3 | Особая(Ос) (Арнайы) | 0 | 1 |
| 3-1 |  | 0 | 1 |

Thu Jun 11 13:12:45 2015 АДЕ  негізгі сұлба

ТҮЙІНДЕРДІҢ ЖЫЛЖУЫ

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 1 |  |  |
| Z |  | -3.84818 |  |
| UY | 2.05236 |  | -2.05236 |
|  | 2 - 2 |  |  |
| Z |  | -3.47298 |  |
| UY | 1.90666 |  | -1.85322 |

РСН (ЖЕҮ) Күштер есебінің нәтижелері

Күштер өлшем бірлігі: т

Кернеудің өлшем бірлігі: т/м*2

Моменттердің өлшем бірлігі: т*м

Таралған моменттер өлшем бірлігі: (т*м)/м

Таралған күштер өлшем бірлігі: т/м

Элементтердің беткі жылжуларының өлшем бірлігі: м

Үйлесімділік коэффициенттері

| Жүктеме N | Түрі | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянная(П) (Тұрақты) | 1 | 0.95 |
| 2 | Длительная(Д) (Созылмалы) | 0.95 | 0.8 |
| 3 | Особая(Ос) (Арнайы) | 0 | 1 |
| 3-1 |  | 0 | 1 |

Thu Jun 11 13:13:19 2015  АДЕ негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | 2 - 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  | 11.865 | 20.341 | 25.426 | 27.122 | 27.122 | 25.426 | 20.341 | 11.865 |
| Q | 18.081 | 13.561 | 9.0406 | 4.5203 |  |  | -4.5203 | -9.0406 | -13.561 |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .02712 | 11.000 | 18.867 | 23.630 | 25.287 | 25.287 | 23.630 | 18.867 | 11.000 |
| Q | 16.701 | 12.560 | 8.4200 | 4.2794 | .13886 | .13886 | -4.0017 | -8.1422 | -12.282 |
| 10_ | 2 - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | -18.081 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .02712 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | -16.423 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Инерциялық күштер есебінің нәтижелері

Күш өлшем бірлігі: т

Thu Jun 11 13:13:56 2015  АДЕ негізгі сұлба

ИНЕРЦИЯЛЫҚ КҮШТЕР

|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | .27723 |  |  |  |  |  |  |  |
| UY | -.02700 |  | .02700 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | -.01660 |  |  |  |  |  |  |  |
| UY | .00250 |  | -.00250 |  |  |  |  |  |  |

№19 және №20 практикалық сабақтар

Тақырыбы: «Көп массалы бір аралықты темірбетон арқалықтарды динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу».

Практикалық сабақтың мақсаттары және міндеттері:

Көп массалы бір аралықты темірбетон арқалықтарды массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеп, РСН (ЖЕҮ) құру қажет.

Есепті орындау үшін берілген бастапқы мәліметтерді 16-кестеден аламыз.

16-кесте

Бастапқы мәліметтер

| №№ пп | Арқалықтың атауы | Лир-Визор жүйесіндегі есептің атауы | Аралықтың қашыңтығы, м | Арқалықтың көлденең қимасының өлшемі, см х см | Тұрақты жүктеме,т/ м | Құрал-жабдықтан түсетін жүктеме, т/ м | Гармоникалық жүктеме |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Түйіндегі қосымша масса, т | Жүктеменің әсер ету заңы | Әсер ету амплитудасы, т | Фазаның жылжуы, градус | Сыртқы күшсалмақ әсерінен болатын жиілік, рад/сек |
| 1 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-1 (АДЕ 10-1) | 6 (2.2.2) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 10 |
| 2 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-2 (АДЕ 10-2) | 6 (2.2.2) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 10 |
| 3 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-3 (АДЕ 10-3) | 6 (2.2.2) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 10 |
| 4 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-4 (АДЕ 10-4) | 6 (2.2.2) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1.5 | 0 | 10 |
| 5 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-5 (АДЕ 10-5) | 6 (2.2.2) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 20 |
| 6 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-6 (АДЕ 10-6) | 6 (2.2.2) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 20 |
| 7 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-7 (АДЕ 10-7) | 6 (2.2.2) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 20 |
| 8 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-8 (АДЕ 10-8) | 6 (2.2.2) | 30х60 | 4 | 2 | 2 | СOS | 1.5 | 0 | 20 |
| 9 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-9 (АДЕ 10-9) | 6 (1.4.1) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 30 |
| 10 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-10 (АДЕ 10-10) | 6 (1.4.1) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 30 |
| 11 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-11 (АДЕ 10-11) | 6 (1.4.1) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 30 |
| 12 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-12 (АДЕ 10-12) | 6 (1.4.1) | 30х60 | 4 | 2 | 2 | СOS | 1.5 | 0 | 30 |
| 13 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-13 (АДЕ 10-13) | 6 (1.4.1) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 40 |
| 14 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-14 (АДЕ 10-14) | 6 (1.4.1) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 40 |
| 15 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-15 (АДЕ 10-15) | 6 (1.4.1) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 40 |
| 16 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-16 (АДЕ 10-16) | 6 (1.4.1) | 30х60 | 4 | 2 | 2 | СOS | 1.5 | 0 | 40 |
| 17 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-17 (АДЕ 10-17) | 6 (1.2.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 10 |
| 18 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-18 (АДЕ 10-18) | 6 (1.2.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 10 |
| 19 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-19 (АДЕ 10-19) | 6 (1.2.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 10 |
| 20 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-20 (АДЕ 10-20) | 6 (1.2.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1.5 | 0 | 10 |
| 21 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-21 (АДЕ 10-21) | 6 (1.2.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 20 |
| 22 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-22 (АДЕ 10-22) | 6 (1.2.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 20 |
| 23 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-23 (АДЕ 10-23) | 6 (1.2.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 20 |
| 24 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-24 (АДЕ 10-24) | 6 (1.2.3) | 30х60 | 4 | 2 | 2 | SIN | 1.5 | 0 | 20 |
| 25 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-25 (АДЕ 10-25) | 6 (1.2.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 30 |
| 26 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-26 (АДЕ 10-26) | 6 (1.2.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 30 |
| 27 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-27 (АДЕ 10-27) | 6 (1.2.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 30 |
| 28 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-28 (АДЕ 10-28) | 6 (1.2.3) | 30х60 | 4 | 2 | 2 | SIN | 1.5 | 0 | 30 |
| 29 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-29 (АДЕ 10-29) | 6 (1.2.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 40 |
| 30 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-30 (АДЕ 10-30) | 6 (1.2.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 40 |
| 31 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-31 (АДЕ 10-31) | 6 (1.2.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 40 |
| 32 | Көп аралықты бір массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 10-32 (АДЕ 10-32) | 6 (1.2.3) | 30х60 | 4 | 2 | 2 | SIN | 1.5 | 0 | 40 |

№10 мысал қарастырылады (есептің аты 16-кестедегі мәліметке сәйкес «АДЕ 10-10»). 16-кестедегі №10 мысалда көп массалы бір аралықты темірбетон арқалықтың ортасында орналасқан массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу берілген. Бетон класы В25. Аралық қашықтығы 6м. Тұрақты жүктеме мен құрал-жабдықтардан түсетін жүктеме салмағы автоматты түрде есептеледі. Жүктеме сипаттамалары 19 кесте бойынша алынады. Арқалықтың көлденең қимасының өлшемі 30х60 см, бетон класы В25.

Динамикалық сипаттамасын анықтау мақсатында, көп массалы бір аралықты темірбетон арқалықтың массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің есебін шығару қажет.

16-кестеге сәйкес есептің аты: Арқалықтың динамикалық есебі (АДЕ 10-10).

Төменде көп массалы бір аралықты темірбетон арқалықтың массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің  есебін орындау тәртібі көрсетілген.

Көп массалы бір аралықты темірбетон арқалықтың массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің  есебін орындау тәртібі

16 кестеге сәйкес есептің аты: Арқалықтың динамикалық есебі (АДЕ 10-10).

Жұмысты бастау үшін мына Windows командасын орындау керек: Пуск  Все программы (Барлық бағдарламалар)  ЛИРА 9.6. ЛИРА 9.6.

1 Кезең. Жаңа есепті құру

- Жаңа есепті құру үшін меню қатарын толтырыңыз Файл → Новый (Жаңа)  (құрал-саймандар панеліндегі батырма).

-Ашылған сұхбаттасу терезесінен  Признак схемы (Схема кешені)  (10.1 сурет) келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

- есептің аты «АДЕ 10-10»

- схема кешені -2 Три степени свободы в узле (перемещение и поворот) (Түйінде үш еркіндік кезеңі (2 жылжу және айналым)) X0Z.

-Содан соң Подтвердить (Қолдану) батырмасына шертіңіз.

10.1 сурет. Схема кешені (Признак схемы ) сұхбаттасу терезесі

2 Кезең. Геометриялық сызба құру

Создание плоских фрагментов и сетей (Жазық фрагменттер мен торларды құрастыру) сұхбаттасу терезесін ашыңыз.

Схема (Сұлба) →Создание (Құрастыру)→ Регулярные фрагменты и сети (Тұрақты фрагменттер мен торлар) (құрал-саймандар панелінде батырма) .

Кестеге раманың сипаттамаларын енгізіңіз:

■	Бірінші өстің адымы:

L(m)      N

- 1

4.0	   1

1.0	   1

■	қалған сипаттамалар үнсіз келісім бойынша қабылданады (10.2 сурет).

-Содан соң Применить (Қабылдау)  батырмасын басыңыз.

10.2. сурет. Жазық элементтерді құрастыру (Создание плоских фрагментов и сетей) сұхбаттасу терезесі

Есептік сұлбаның мәліметтерін сақтау

- Есептік сұлбаның мәліметтерін сақтау үшін меню қатарын толтырыңыз Файл → Сохранить (Сақтау) (құрал-саймандар панелінде  батырма).

-Ашылған сұхбаттасу терезесінде Сохранить как (Қалай сақтау керек) енгізіңіз:

■	есептің аты АДЕ 10-10;

■	есеп сақталатын мұқабаны таңдаңыз (үнсіз келісім бойынша LDdata мұқабасы)

- Сохранить (Сақтау) батырмасын басыңыз.

Экран бетіне түйіндер және элементтер санын енгізу

- Опциялар мәзірі-Флаги рисования (Сурет салу жалаушалары) пунктін таңдаңыз (құрал-сайман панелінде  түймешесі)

- Cұхбаттасу терезесінде Показать (Көрсету) Элементы (Элементтер) түймешелерін белсенді ету.

-Осыдан кейін Номера узлов (Түйіндер нөмірі) командасын таңдап,  Перерисовать (Қайта салу) түймешесін басу қажет.

10.3 суретінде көрсетілген геометриялық сұлбасы шығады.

10.3 сурет. Түйіндер мен элементтер нөмірі көрсетілген арқалықтың есептік сұлбасы.

Сұлбаны түзеу

- Мәзір қатарында Схема (Сұлба)→ Корректировка (Түзету)→Упаковка схемы (Сұлбаны түзету) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) арқылы Упаковка сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (10.4 сурет).

- Ашылған терезеде Упаковать (Түзету) түймешесін басыңыз (ұқсас түйіндер мен элементтерді және есептік сұлбадан түйіндер мен элементтерді бір жола жою үшін сұлбаны түзеу жасалады).

10.4 сурет. Сұлбаны түзеу (Упаковка схемы ) сұхбаттасу терезесі

3 кезең. Шекаралық шарттарды беру

- № 1 түйінді белгілеңіз.

- Мәзір қатарындағы Схема (Сұлба)→Связи (Байланыстар) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз.

- Ашылған терезеде Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар) сұхбаттасу терезесінде жылжуға тыйым салынған бағыттарды белгілеу қажет (Х,Z).

- Содан соң Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет (Түйін көк түспен боялады).

- Одан соң № 4 түйінді белгілеп, жылжуға тыйым салынған бағыттарды белгілеу қажет (Z), Х және UY бағытындағы белгілеуді алып тастау керек.

- Түйіндерді белгілеу операциясын белсенділігін алып тастау үшін мәзір қатарында Выбор (Таңдау)→Отметка узлов (Түйіндерді белгілеу) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) командасын орындаңыз.

4 кезең. Арқалық элементтерінің қатаңдық параметрлерін белгілеу

Қатаңдық түрлерін топтастыру

- Мәзір қатарында Жесткости (Қатаңдықтар)→Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдықтары) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (10.5 сурет).

- Добавить (Қосу)түймешесін басып, қатаңдықты сипаттау кітапханасында 1-ші терезеге өтіп, Стандартные типы сечений (Стандартты қима түрлері) таңдау қажет.

10.5 сурет. Элементтердің қатаңдықтары (Жесткости элементов) сұхбаттасу терезесі

- Курсорды екі рет шерте отырып, графикалық тізімнің элементі - Брус қима түрін таңдаңыз.

- Стандартты қиманы орнату сұхбаттасу терезесінде (10.6 сурет) қиманың сипаттамаларын енгізіңіз:

- серпімділік модулі – Е = 3060000 т/м2;

- Арқалықтың көлденең қимасының геометриялық өлшемі:

В = 30 см;

Н = 60 см;

Темірбетон конструкциясының көлемдік массасының есептік мәні

= 2.75 (2.5 т/м3х1.1) т/м3;

- одан соң Подтвердить (Қолдану) түймешесін басу қажет.

10.6 сурет. Стандартты қиманы орнату (Задание стандартного сечения) сұхбаттасу терезесі

- Қатаңдық сипаттамалар кітапханасын жабу үшін, Добавить (Қосу) түймешесін басыңыз.

Арқалық элементтеріне қатаңдық беру

- Қатаңдықтар типі тізімінде 1. Брус 30х60  балка (арқалық) қатаңдық түрін белгілеңіз.

-Терезеде келтірілген тізім арасынан қажетті қатаңдықты белгілеп, Установить как текущий тип (Ағымдағы түрі ретінде орналастыру) түймешесін басу қажет.

- Мәзір қатарында Выбор (Таңдау)→Отметка горизонтальных элементов (Көлденең элементті белгілеу) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) командасын орындаңыз.

- Курсор арқылы № 1, 2 және 3  көлденең элементтерді белгілеңіз (белгіленген элементтер қызыл түске боялады).

- Жесткости элементов (Элементтер қатаңдығы) сұхбаттасу терезесінде (10.7 сурет) Назначить (Тағайындау) батырмасын шертіңіз (элементтерден белгі алынып тасталады, бұл белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдықтар енгізілгенін көрсетеді).

10.7 сурет. Элементтердің қатаңдықтары (Жесткости элементов ) cұхбаттасу терезесі

5 Кезең. Күшсалмақтарды белгілеу

№ 1 Жүктемені топтастыру

№ 1 Жүктеме – арқалықтың өз  массасын ескере  отырып, арқалыққа түсетін тұрақты жүктеме

--Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Добавить собственный вес (Өз салмағын енгізу) (10.8 сурет) терезесін шақырыңыз.

- Ашылған сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.  Жүктеменің сенімді коэффициент мәні үнсіз келісім бойынша 1-ге тең (конструкцияның барлық элементтеріне біркелкі таралған жүктеме орнатылады).

10.8 сурет. Өз массасын қосу(Добавить собственный вес)  сұхбаттасу терезесі

-№1, 2 және 3 элементтерді белгілеңіз.

- Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу) сұхбаттасу терезесін мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Нагрузка на узлы и элементы (Түйіндер мен элементтерге жүктеме) батырмасы арқылы шақырыңыз (құрал-сайман панелінде  түймешесі).

-Ашылған терезеде Нагрузки на стержень (Стерженьге түсетін жүктеме) терезесін белсенді етіңіз.

- Одан соң, радио-түймешесі арқылы Глобальная (Жалпылама) координатасын белгілеп, «Z-осі» бағытын көрсету қажет.

- Біркелкі таралған жүктеме массасы  түймешесін басу арқылы Параметры (Көрсеткіштер) сұхбаттасу терезесін шақыру қажет. Бұл терезеде 4.0 тс/м мәні енгізіледі.

- Сұхбаттасу терезесінде Подтвердить (Қолдану), одан соң Применить (Қабылдау) түймешесін басу қажет.

- Одан соң сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.

№ 2 Жүктемені топтастыру

№ 2 Жүктеме – құрал-жабдықтардан түсетін жүктеме.

- Ағымдағы жүктеменің номерін ауыстыру үшін мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Выбор загружения (Жүктемені таңдау) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) арқылы Активное загружение (Белсенді жүктеме) сұхбаттасу терезесін ашыңыз.

-Ашылған сұхбаттасу терезсінде жүктеме номерін 2 деп белгілеңіз.

-Одан соң сұхбаттасу терезесінде Подтвердить (Қолдану)  түймешесін басу қажет.

- №1, 2 және 3 элементтерді белгілеп, біркелкі таралған жүктеме массасы  түймешесін басу арқылы, ашылған терезеде 2 тс/м мәні енгізіледі.

№ 3 Жүктемені топтастыру

№ 3 Жүктеме – гармоникалық динамикалық күшсалмақ

- ағымдағы жүктеме номерын 3-ке ауыстырыңыз.

Түйіндерге гармоникалық жүктемені беру

-№ 2 түйінді белгілеңіз.

- Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу) сұхбаттасу терезесінде гармоникалық жүктеме түймешесіне шерту арқылы Гармоническая нагрузка в узле (Түйіндегі гармоникалық жүктеме) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (10.9 сурет).

- Ашылған терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■ Түйінде қосымша масса - 1 тс;

■ Жүктеме бағыты - Z;

■ Жүктеменің әсер ету заңы - cos;

■ Күшсалмақ амплитудасы – 0.5 тс.

- Енгізілген ақпаратты растау үшін Подтвердить (Қолдану) түймешесін басу қажет.

- Одан соң Задание нагрузок (Жүктеме белгілеу) сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.

10.9 сурет. Түйіндегі гармоникалық жүктеме (Гармоническая нагрузка в узле) сұхбаттасу терезесі

Арқалықты динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу

6 кезең. Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру

Гармоникалық күшсалмақтарға статикалық жүктемелерді ескеру кестесін құрастыру

- Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Динамика→Учет статических загружений (Статикалық жүктемелерді жинақтау) арқылы Формирование динамических загружений из статических (Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (10.10 сурет).

10.10 сурет. Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру (Формирование динамических загружений из статических) сұхбаттасу терезесі

- Кестенің бірінші қатарын құрастыру үшін ашылған терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■  Динамикалық жүктеме № - 3;

■  Сәйкес статикалық жүктеме № - 1;

■  Түрлендіру коэффициенті - 0.9.

- Әрі қарай Применить (Қолдану) түймешесіне басыңыз.

- Кестенің екінші қатарын құрастыру үшін, сол терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■  Динамикалық жүктеме № - 3;

■  Сәйкес статикалық жүктеме № - 2;

■  Түрлендіру коэффициенті - 0.8.

- Әрі қарай Применить (Қолдану) және Закрыть (Жабу) түймешесіне басыңыз.

7 кезең. Динамикалық жүктеменің кестесін құрастыру

Үшінші жүктеменің мәліметтерін енгізу

- Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Динамика→Таблица динамических загружений (Динамикалық жүктемелер кестесі) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы Задание характеристик для расчета на динамические воздействия (Динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу) сұхбаттасу терезесін ашыңыз (10.11 сурет).

10.11 сурет. Динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу (Задание характеристик для расчета на динамическое воздействие) сұхбаттасу терезесі

-Бұл терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■ Жүктеме № - 3;

■ Күшсалмақ аты – Гармоническое зональное (Гармоникалық аймақтық) (28);

■ Ескеретін тербелістер формасының саны - 3.

- Әрі қарай Параметры (Көрсеткіштері) түймешесіне басыңыз.

- Ашылған Параметры расчета на гармоническое воздействие (Гармоникалық күшсалмақтарға есептеу көрсеткіштері)  (10.12 сурет) сұхбаттасу терезесінде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

- Серпімсіз кедергі коэфициенті - К = 0.1 (темірбетон);

■  сыртқы күшсалмақтардың үдемелі жиілігі - 20 рад/сек;

■  жиілікті анықтаудағы қателік - 15%.

- Енгізілген мәліметтерді растау үшін Подтвердить (Қолдану) бартырмасын шертіңіз.

10.12 сурет. Гармоникалық күшсалмақтарға есептеу сипаттамалары (Параметры расчета на гармоническое воздействие) сұхбаттасу терезесі

8 кезең. Арқалықтың элементтерінің есептік қимасын енгізу

№ 1 және 2 көлденең элементтерді белгілеңіз.

-Мәзір қатарындағы Схема (Сұлба)→ Расчетные сечения стержней (Арқалықтың есептің қимасы) ( түймешесі) арқылы Расчетные сечения (Есептік қималар) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (10.13 сурет).

-Ашылған терезеде есептік қиманың санын енгізіңіз: N = 5.

- Применить (Қабылдау)  түймешесін басыңыз (шектік жағдайдың 2 тобына есепті орындау үшін, кемінде үш есептік қима енгізу керек).

10.13 сурет. Есептік қима (Расчетные сечения ) сұхбаттасу терезесі

9 кезең. Раманың статикалық есебі

Мәзір қатарындағы Режим → Выполнить расчет (Есепті орындау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) тапсырмасын орындаңыз.

10 кезең. Бақылау және есеп нәтижелерін талдау

- Есепті есептеп болған соң, қорытындылар режиміне өту үшін мәзір арқылы Режим → Результаты расчета (Есептеудің нәтижесін орындау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) тапсырмасын орындаңыз.

-Есеп қорытындысын бақылау режимінде есептік сұлба түйіндердің жылжуын ескере отырып көрсетіледі (10.14 сурет). Сұлбаның түйіндерін жылжусыз көрсету үшін мәзір қатырында Схема (Сұлба)→Исходная схема (Бастапқы сұлба) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) пунктін орындаңыз.

10.14 сурет. Түйіндердің жылжуы ескерілген арқалықтың есептік сұлбасы

Экранға ішкі күштердің эпюрасын шығару

Бірінші жүктеме үшін

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (10.15 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

10.15 сурет. Mү бойынша иілу моменті эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (10.16 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

10.16 сурет. Qz бойынша көлденең күш эпюрасы

Екінше жүктеме үшін

Құрал-саймандар панелінде Загружения (Күшсалмақтар)  номерін 2–ге ауыстырып Применить (Қабылдау) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (10.17 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

10.17 сурет. Mү бойынша иілу моменті эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (10.18 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

10.18 сурет. Qz бойынша көлденең күш эпюрасы

Үшінші жүктеме үшін

Құрал-саймандар панелінде Загружения 3–ке ауыстырып Применить (Қабылдау) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (10.19 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

10.19 сурет. Mү бойынша иілу моменті эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (10.20 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы)  (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

10.20 сурет. Qz бойынша көлденең күш эпюрасы

№3 түйінге әсер ететін динамикалық жүктеменің мәнін экранға шығару.

3 жүктеме кезінде Qz көлденең күшін босату.

Арқалық сұлбасының деформацияланған сұлбасы 10.21 суретте көрсетілгендей.

10.21 сурет. 3 жүктемедегі арқалықтың деформацияланған есептік сұлбасы

Әрі қарай құрал-саймандар панелінде Инерционные силы J (Инерциялық күштер J), одан соң Jz түймешесіне шертіңіз.

Арқалықтың деформацияланған есептік сұлбасында номері 2және басқа да түйіндерге әсер ететін динамикалық күштің (инерциялық күштің) бағыты мен мәні шығады (10.22 сурет).

10.22 сурет. Арқалықтың деформацияланған есептік сұлбасында 2 түйінге әсер ететін динамикалық күштің бағыты мен мәні

Конструкцияның тербеліс формаларын шығару

Мәзір Схема (Сұлба)→Форма колебаний (Тербелістер күйі) (құрал-саймандар панелінде түймеше) арқылы бірінші тербеліс формасын енгізіңіз.

Үшінші жүктемедегі бірінші тербеліс формасынының анимациясын қарау

-Мәзір қатарындағы Вид (Түр)→ Пространственная модель (ЗD-графика) (Кеңістіктік модель (3D-графикасы)) арқылы кеңістік моделіне өтіңіз.

-Үшінші жүктеменің бірінші тербеліс формасынының анимациясын қарау үшін Опции→Флаги рисования (Сурет салу жалаушалары)→Показать анимацию колебаний (Тербелістер анимациясын көрсету) (құрал-саймандар панелінде түймеше) пунктін орындаңыз.

- Есеп нәтижелерін бақылау режиміне қайту үшін, мәзір қатарында Вид (Түр) →Конечноэлементная модель (Шектік элементтер моделі) пунктін орындаңыз немесе кеңістік моделі терезесін жабыңыз.

Есеп нәтижелері кестесін құрастыру және бақылау

- Тербеліс периоды мәндері кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→ Стандартные таблицы (Стандартты кестелер)  пунктін орындаңыз.

-Ашылған Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) (10.23 сурет) сұхбаттасу терезінде Периоды колебаний (Тербелістер периоды) қатарын белгілеңіз.

10.23 сурет. Стандартты кесте (Стандартные таблицы ) сұхбаттасу терезесі

- Применить (Қабылдау)  түймешесіне басыңыз (HTML форматында кесте құру үшін HTML-формат белгілеу керек ).  Экранда арқалық есебінің қорытындысы кесте түрінде тербелістің әр формасына плитаның динамикалық сипаттамаларымен бірге пайда болады (10.24 сурет).

| ЖИІЛІКТІҢ, ПЕРИОДТЫҢ, //ТЕРБЕЛІСТІҢ, 3 ЖҮКТЕМЕНІҢ ӨЗ МӘНІ N П/П | ӨЗ МӘНІ | ЖИІЛІКТЕР |  | ПЕРИОДТАР | БӨЛУ КОЭФФИЦИЕНТІ | МОДАЛЬДЫ МАССА В% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РАД/C | ГЦ | C |  |  |  |
| 1 | 0.020601 | 48.541010 | 7.729460 | 0.129375 |  |  |  |
| 2 | 0.005265 | 189.922487 | 30.242434 | 0.033066 |  |  |  |
| 3 | 0.003637 | 274.915426 | 43.776342 | 0.022843 |  |  |  |
| 4 | 0.001495 | 668.710399 | 106.482548 | 0.009391 |  |  |  |
| 5 | 0.001004 | 995.605568 | 158.535918 | 0.006308 |  |  |  |
| 6 | 0.000952 | 1050.235008 | 167.234874 | 0.005980 |  |  |  |
| 7 | 0.000442 | 2262.409931 | 360.256358 | 0.002776 |  |  |  |
| 8 | 0.000281 | 3564.644135 | 567.618493 | 0.001762 |  |  |  |
| 9 | 0.000257 | 3898.321157 | 620.751777 | 0.001611 |  |  |  |

10.24 сурет. Арқалықтың динамикалық сипаттамалары

-Кестені жабу үшін, Закрыть (Жабу)  түймешесін басыңыз.

- Экран бетіне есептік сұлба түйіндерінде массаның таралу мәні кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) пунктін орындаңыз.

- Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) сұхбаттасу терезесінде Распределение весов масс (Массалардың салмағын тарату) қатарын белгілеңіз.

- Применить (Қабылдау) түймешесін басыңыз.

-Выбор загружений (Жүктемелер таңдау) (10.25 сурет) жаңа терезесінде Все загружения (Барлық жүктемелер) белгілеп, Подтвердить (Қолдану) түймешесін басыңыз.

10.25 сурет. Жүктемелер таңдау (Выбор загружений) сұхбаттасу терезесі

Экран бетінде арқалықтың әр түйініндегі салмақ массасы көрсетілген есеп қорытындысы кесте түрінде шығады (10.26 сурет).

Салмақ массасының өлшем бірлігі: т

Mon Jun 15 10:24:37 2015  АДЕ  негізгі сұлба

МАССЛАР САЛМАҒЫН ТАРАТУ

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | 13.000 | 13.000 | 2.6000 |  |  |  |  |  |
| Z |  | 13.000 | 14.000 |  |  |  |  |  |  |
| UY | .02798 | .88276 | .88276 | .02798 |  |  |  |  |  |

10.26 сурет. Салмақ массасы есебінің қорытындысы

12 кезең. Жүктемелердің есептік үйлесімдерін есептеу және талдау

РСН (ЖЕҮ) тапсырма беру және есептеу

РСН (ЖЕҮ) жүйесі-бұл стандартты және еркін желілік құрамаларынан түйіндердің жылжуы мен элементтердегі күштерді (кедергі) есептеу үшін бейімделген процессор. Стандартты желілік құрамаларынан астында нормативтік құжаттар айтылады. РСН (ЖЕҮ) процессорында келесі нормативтер көрсетілген: ҚНжЕ 2.01.07-85 (Ресей, ТМД), Еурокод, ACI 318-95, IBC-2000 (АҚШ), BAEL-91 (Франция). Сұхбаттасу терезесінде тізімнен қажетті стандарттың атын таңдау керек. Сәйкесінше терезеде комбинацияларды есептеу формулалары, сондай-ақ функционалдық батырмалардың жиынтығы өзгереді.

- РСН (ЖЕҮ) есептеуге таңдалған нормативке тәуелсіз, сұхбаттасу терезесінде келесі түймешелер қосылған:

-Пайдаланушының үйлесімі- коэффициенттері еркін үйлесілген бағандардың тапсырмасы;

-Үйлесімді өшіру-үйлесімді бағандар  тапсырмасын өшіру;

-Барлық үйлесімді өшіру-барлық үйлесімді бағандар тапсырмасын өшіру;

-Есеп-есепке жиберетін команда;

-Шығу-РСН (ЖЕҮ) жүйесінен шығу;

Ескету! Фрагментке (іргетас) жүктемелердің есептік үйлесімі есебін процессор тек ФРАГМЕНТ өңделгеннен соң ғана РСН (ЖЕҮ) есептейді.

Әрбір үйлесімге аты беріледі.

Үнсіз келісім бойынша үйлесімділіктің аты кестенің бағанының тақырыбында бекітілген номер болып табылады. Оның атын өзгерту үшін кестенің тақырыбына курсормен екі шертіп өз тақырыбыңызды жазу.

Ескерту! РСН (ЖЕҮ) аты бос қалған аралықты ескере отырып 48 символдан аспау керек.

- Есеп натижесін бақылау режимінде мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→РСН (ЖЕҮ) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы Расчетные сочетания нагрузок (Жүктемелердің есептік үйлесімі) (10.27 сурет) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз.

-Ашылған терезеде жүктемелер түрі тізімінде әрбір жүктемеге Вид (Түр) кестесінің ұяшығына екі рет шерту арқылы мәнін жазыңыз.

- Бірінші жүктемеге - Постоянная (П) (тұрақты);

- Екінші жүктемеге- Длительная (Д) (созылмалы);

-Үшінші жүктемеге- Особая (Ос) (арнайы).

10.27. сурет. Жүктемелердің есептік үйлесімі (Расчетные сочетания нагрузок ) сұхбаттасу терезесі

-Үйлесімді беру үшін, 2 основное (2 негізгі) және Особое (Арнайы) басқару түймелеріне шертіңіз (кестеде коэффициенттердің мәндерімен ҚНжЕ-ге 2.01.07-85 сәйкес бағандар пайда болады (10.28 сурет)).

10. 28 сурет. Жүктемелердің есептік үйлесімі (Расчетные сочетания нагрузок) сұхбаттасу терезесі

-Әрі қарай Расчет (Есептеу) түймесіне шертіңіз.

РСН (ЖЕҮ) есебі нәтижелерін талдау

- РСН (ЖЕҮ) есеп натижесін бақылау режиміне мәзір қатарындағы Выбор (Таңдау)→Выбор РСН (ЖЕҮ таңдау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы ауысыңыз.

-Экранға ішкі күштер эпарсын шығару және РСН (ЖЕҮ) есебінің нәтижелері кестесін құру алдын айтылған іс-әрекеттер сияқты жасалады.

РСН (ЖЕҮ) 1 күштер есебінің нәтижелері (2  негізгі)

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (10.29 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

10.29 сурет. РСН (ЖЕҮ) 1 үшін Mх  иілу моментінің эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (10.30 сурет) мәзір қатарындағы Усилия → Эпюры → Эпюры поперечных сил  Qz  Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

10.30 сурет. РСН (ЖЕҮ) 1 үшін Qх  көлденең күштер эпюрасы

РСН (ЖЕҮ) ауыстыру үшін құрал-саймандар панелінде Загружения (Жүктемелер)  номерін 2–ге ауыстырып  -Подтвердить выбор (Таңдауды қабылдау) түймесін шертіңіз.

РСН (ЖЕҮ) 2 күштер есебінің нәтижелері (арнайы)

Құрал-саймандар панелінде Загружения (Жүктемелер)  номерін 2–ге ауыстырып  -Применить (Қолдану) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (10.31 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

10.31 сурет. РСН (ЖЕҮ) 2 үшін Mх  иілу моментінің эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (10.32 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы)  (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

10.32 сурет. РСН (ЖЕҮ) 2 үшін Qх  көлденең күштер эпюрасы

- Жылжу,күштер, РСН (ЖЕҮ) жылжуы, РСН (ЖЕҮ) күштері мәндері кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) пунктін орындаңыз  (10.33 сурет).

10.33 сурет. Стандартты кесте (Стандарные таблицы ) сұхбаттасу терезесі

Жылжудың есеп нәтижелері

Сызықтық жылжудың өлшем бірлігі: мм

Бұрыштық жылжудың өлшем бірлігі: RD*1000

Mon Jun 15 10:30:29 2015  АДЕ  негізгі сұлба

ТҮЙІНДЕРДІҢ ЖЫЛЖУЫ

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |  |
| Z |  | -2.0677 | -2.0677 |  |
| UY | 2.1786 | 1.8558 | -1.8558 | -2.1786 |
|  | 2 – ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |
| Z |  | -1.0338 | -1.0338 |  |
| UY | 1.0893 | .92794 | -.92794 | -1.0893 |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |
| Z |  | -.06548 | -.07965 |  |
| UY | .06802 | .06043 | -.06756 | -.08572 |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |
| Z |  | .01094 | .01128 |  |
| UY | -.01144 | -.00995 | .01014 | .01185 |

Күштер есебінің нәтижелері

Күштер өлшем бірлігі: т

Кернеудің өлшем бірлігі: т/м*2

Моменттердің өлшем бірлігі: т*м

Таралған моменттер өлшем бірлігі: (т*м)/м

Таралған күштер өлшем бірлігі: т/м

Элементтердің беткі жылжуларының өлшем бірлігі: м

Fri May 29 15:06:18 2015 АДЕ  негізгі сұлба

Күштер өлшем бірлігі: т

Кернеудің өлшем бірлігі: т/м*2

Моменттердің өлшем бірлігі: т*м

Таралған моменттер өлшем бірлігі: (т*м)/м

Таралған күштер өлшем бірлігі: т/м

Элементтердің беткі жылжуларының өлшем бірлігі: м

Mon Jun 15 10:31:10 2015 АДЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |
|  | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  |
|  | 1- ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 | 10.0000 |  |  |  |
| Q | 12.0000 | 8.00000 | 8.00000 | -8.00000 | -8.00000 | -12.0000 |  |  |
|  | 2 - ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  | 5.00000 | 5.00000 | 5.00000 | 5.00000 |  |  |  |
| Q | 6.00000 | 4.00000 | 4.00000 | -4.00000 | -4.00000 | -6.00000 |  |  |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .001458 | .249365 | .352675 | .704911 | .598151 | .001835 |  |  |
| Q | .247908 | .247908 | .088059 | .088059 | -.596316 | -.596316 |  |  |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | -.000414 | -.048592 | -.078628 | -.087499 | -.055793 | -.000643 |  |  |
| Q | -.048178 | -.048178 | -.002218 | -.002218 | .055150 | .055150 |  |  |

Mon Jun 15 10:31:10 2015 АДЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |  |  |
|  | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |  |  |
|  | 3 - S1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .001515 | .254056 | .361334 | .710320 | .600747 | .001944 |  |  |
| Q | .252546 | .252546 | .088087 | .088087 | -.598861 | -.598861 |  |  |

РСН (ЖЕҮ) –нің жылжу есебінің нәтижелері

Үйлесімділік коэффициенттері

| Жүктеме N | Түрі | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянная(П) (Тұрақты) | 1 | 0.9 |
| 2 | Длительная(Д) (Созылмалы) | 0.95 | 0.8 |
| 3 | Особая(Ос) (Арнайы) | 0 | 1 |
| 3-1 |  | 0 | 1 |

Mon Jun 15 10:31:46 2015 АДЕ  негізгі сұлба

ТҮЙІНДЕРДІҢ ЖЫЛЖУЫ

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 1 |  |  |  |
| Z |  | -3.04985 | -3.04985 |  |
| UY | 3.21350 | 2.73743 | -2.73743 | -3.21350 |
|  | 2 - 2 |  |  |  |
| Z |  | -2.62161 | -2.60756 |  |
| UY | 2.90122 | 2.47390 | -2.34432 | -2.74570 |

РСН (ЖЕҮ) Күштер есебінің нәтижелері

Күштер өлшем бірлігі: т

Кернеудің өлшем бірлігі: т/м*2

Моменттердің өлшем бірлігі: т*м

Таралған моменттер өлшем бірлігі: (т*м)/м

Таралған күштер өлшем бірлігі: т/м

Элементтердің беткі жылжуларының өлшем бірлігі: м

Үйлесімділік коэффициенттері

| Жүктеме N | Түрі | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянная(П) (Тұрақты) | 1 | 0.9 |
| 2 | Длительная(Д) (Созылмалы) | 0.95 | 0.8 |
| 3 | Особая(Ос) (Арнайы) | 0 | 1 |
| 3-1 |  | 0 | 1 |

Fri May 29 15:04:37 2015 АДЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | 2 - 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  | 12.590 | 21.583 | 26.978 | 28.777 | 28.777 | 26.978 | 21.583 | 12.590 |
| Q | 19.184 | 14.388 | 9.5925 | 4.7962 |  |  | -4.7962 | -9.5925 | -14.388 |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .00496 | 11.168 | 19.157 | 23.970 | 25.607 | 25.607 | 23.970 | 19.157 | 11.168 |
| Q | 17.002 | 12.768 | 8.5341 | 4.3000 | .06594 | .06594 | -4.1681 | -8.4023 | -12.636 |
| 10_ | 2 - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | -19.184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .00496 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | -16.870 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Инерциялық күштер есебінің нәтижелері

Күш өлшем бірлігі: т

Mon Jun 15 10:32:23 2015  АДЕ негізгі сұлба

ИНЕРЦИЯЛЫҚ КҮШТЕР

|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | .15984 | .68437 |  |  |  |  |  |  |
| UY | -.00145 | -.10331 | .10676 | .00183 |  |  |  |  |  |
|  | 3 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | -.04596 | -.05736 |  |  |  |  |  |  |
| UY | .00041 | .03003 | -.03170 | -.00064 |  |  |  |  |  |

№21 және №22 практикалық сабақтар

Тақырыбы: «Көп массалы көп аралықты темірбетон арқалықтарды динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу»

Практикалық сабақтың мақсаттары және міндеттері:

Көп массалы көп аралықты темірбетон арқалықтарды динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеп, РСН (ЖЕҮ) құру қажет.

Есепті орындау үшін берілген бастапқы мәліметтерді 17-кестеден аламыз.

17-кесте

Бастапқы мәліметтер

| №№ пп | Арқалықтың атауы | Лир-Визор жүйесіндегі есептің атауы | Аралықтың қашыңтығы, м | Арқалықтың көлденең қимасының өлшемі, см х см | Тұрақты жүктеме,т/ м | Құрал-жабдықтан түсетін жүктеме, т/ м | Гармоникалық жүктеме |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Түйіндегі қосымша масса, т | Жүктеменің әсер ету заңы | Әсер ету амплитудасы, т | Фазаның жылжуы, градус | Сыртқы күшсалмақ әсерінен болатын жиілік, рад/сек |
| 1 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-1 (АДЕ 11-1) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 10 |
| 2 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-2 (АДЕ 11-2) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 10 |
| 3 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-3 (АДЕ 11-3) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 10 |
| 4 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-4 (АДЕ 11-4) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1.5 | 0 | 10 |
| 5 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-5 (АДЕ 11-5) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 20 |
| 6 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-6 (АДЕ 11-6) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 20 |
| 7 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-7 (АДЕ 11-7) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 20 |
| 8 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-8 (АДЕ 11-8) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | 30х60 | 4 | 2 | 2 | СOS | 1.5 | 0 | 20 |
| 9 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-9 (АДЕ 11-9) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 30 |
| 10 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-10 (АДЕ 11-10) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 30 |
| 11 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-11 (АДЕ 11-11) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 30 |
| 12 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-12 (АДЕ 11-12) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | 30х60 | 4 | 2 | 2 | СOS | 1.5 | 0 | 30 |
| 13 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-13 (АДЕ 11-13) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 40 |
| 14 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-14 (АДЕ 11-14) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 40 |
| 15 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-15 (АДЕ 11-15) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 40 |
| 16 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-16 (АДЕ 11-16) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | 30х60 | 4 | 2 | 2 | СOS | 1.5 | 0 | 40 |
| 17 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-17 (АДЕ 11-17) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 10 |
| 18 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-18 (АДЕ 11-18) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 10 |
| 19 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-19 (АДЕ 11-19) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 10 |
| 20 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-20 (АДЕ 11-20) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1.5 | 0 | 10 |
| 21 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-21 (АДЕ 11-21) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 20 |
| 22 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-22 (АДЕ 11-22) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 20 |
| 23 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-23 (АДЕ 11-23) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 20 |
| 24 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-24 (АДЕ 11-24) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | 30х60 | 4 | 2 | 2 | SIN | 1.5 | 0 | 20 |
| 25 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-25 (АДЕ 11-25) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 30 |
| 26 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-26 (АДЕ 11-26) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 30 |
| 27 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-27 (АДЕ 11-27) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 30 |
| 28 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-28 (АДЕ 11-28) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | 30х60 | 4 | 2 | 2 | SIN | 1.5 | 0 | 30 |
| 29 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-29 (АДЕ 11-29) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 40 |
| 30 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-30 (АДЕ 11-30) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 40 |
| 31 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-31 (АДЕ 11-31) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | 30х60 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 40 |
| 32 | Көпаралықты көп массалы топсалы тіреуіште темірбетон арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 11-32 (АДЕ 11-32) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | 30х60 | 4 | 2 | 2 | SIN | 1.5 | 0 | 40 |

№12 мысал қарастырылады (есептің аты 17-кестедегі мәліметке сәйкес «АДЕ 11-12»). 17-кестедегі №12 мысалда көп массалы көп аралықты темірбетон арқалықтың ортасында орналасқан массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу берілген. Арқалықтардың аралық қашықтығы 6х4х6м. Тұрақты жүктеме мен құрал-жабдықтардан түсетін жүктеме салмағы автоматты түрде есептеледі. Жүктеме сипаттамалары 17 кесте бойынша алынады. Арқалықтың көлденең қимасының өлшемі 30х60 см, бетон класы В25.

Динамикалық сипаттамасын анықтау мақсатында, көп массалы көп аралықты темірбетон арқалықтың массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің есебін шығару қажет.

17-кестеге сәйкес 12 мысалдың аты: Арқалықтың динамикалық есебі (АДЕ 11-12).

Төменде көп массалы көп аралықты темірбетон арқалықтың массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің  есебін орындау тәртібі көрсетілген.

Көп массалы көп аралықты темірбетон арқалықтың массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің  есебін орындау тәртібі

Жұмысты бастау үшін мына Windows командасын орындау керек: Пуск  Все программы (Барлық бағдарламалар)  ЛИРА 9.6. ЛИРА 9.6.

1 Кезең. Жаңа есепті құру

- Жаңа есепті құру үшін меню қатарын толтырыңыз Файл → Новый (Жаңа)  (құрал-саймандар панеліндегі батырма).

-Ашылған сұхбаттасу терезесінен  Признак схемы (Схема кешені)  (11.1 сурет) келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

- есептің аты «АДЕ 11-12»

- схема кешені -2- Три степени свободы в узле (перемещение и поворот) (Түйінде үш еркіндік кезеңі (2 жылжу және айналым)) X0Z.

-Содан соң Подтвердить (Қолдану) батырмасына шертіңіз.

11.1 сурет. Схема кешені (Признак схемы ) сұхбаттасу терезесі

2 Кезең. Геометриялық сызба құру

Создание плоских фрагментов и сетей (Жазық фрагменттер мен торларды құрастыру) сұхбаттасу терезесін ашыңыз.

Схема (Сұлба) →Создание (Құрастыру)→ Регулярные фрагменты и сети (Тұрақты фрагменттер мен торлар) (құрал-саймандар панелінде батырма) .

Кестеге раманың сипаттамаларын енгізіңіз:

■	Бірінші өстің адымы:

L(m)      N

3.0          2

2.0          2

3.0          2

■	қалған сипаттамалар үнсіз келісім бойынша қабылданады (11.2 сурет).

-Содан соң Применить (Қабылдау)  батырмасын басыңыз.

11.2. сурет. Жазық элементтерді құрастыру (Создание плоских фрагментов и сетей) сұхбаттасу терезесі

Есептік сұлбаның мәліметтерін сақтау

- Есептік сұлбаның мәліметтерін сақтау үшін меню қатарын толтырыңыз Файл → Сохранить (Сақтау) (құрал-саймандар панелінде  батырма).

-Ашылған сұхбаттасу терезесінде Сохранить как (Қалай сақтау керек) енгізіңіз:

■	есептің аты АДЕ 11-12;

■	есеп сақталатын мұқабаны таңдаңыз (үнсіз келісім бойынша LDdata мұқабасы)

- Сохранить (Сақтау) батырмасын басыңыз.

Экран бетіне түйіндер және элементтер санын енгізу

- Опциялар мәзірі-Флаги рисования (Сурет салу жалаушалары) пунктін таңдаңыз (құрал-сайман панелінде  түймешесі)

- Cұхбаттасу терезесінде Показать (Көрсету) Элементы (Элементтер) түймешелерін белсенді ету.

-Осыдан кейін Номера узлов (Түйіндер нөмірі) командасын таңдап,  Перерисовать (Қайта салу) түймешесін басу қажет.

11.3 суретінде көрсетілген геометриялық сұлбасы шығады.

11.3 сурет. Түйіндер мен элементтер нөмірі көрсетілген арқалықтың есептік сұлбасы.

Сұлбаны түзеу

- Мәзір қатарында Схема (Сұлба)→ Корректировка (Түзету)→Упаковка схемы (Сұлбаны түзету) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) арқылы Упаковка сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (11.4 сурет).

- Ашылған терезеде Упаковать (Түзету) түймешесін басыңыз (ұқсас түйіндер мен элементтерді және есептік сұлбадан түйіндер мен элементтерді бір жола жою үшін сұлбаны түзеу жасалады).

11.4 сурет. Сұлбаны түзеу (Упаковка схемы ) сұхбаттасу терезесі

3 кезең. Шекаралық шарттарды беру

- № 1 түйінді белгілеңіз.

- Мәзір қатарындағы Схема (Сұлба)→Связи (Байланыстар) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз.

- Ашылған терезеде Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар) сұхбаттасу терезесінде жылжуға тыйым салынған бағыттарды белгілеу қажет (Х,Z).

- Содан соң Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет (Түйін көк түспен боялады).

- Одан соң № 3,5 және 7 түйіндерін белгілеп, жылжуға тыйым салынған бағыттарды белгілеу қажет (Z), Х және UY бағытындағы белгілеуді алып тастау керек.

- Түйіндерді белгілеу операциясын белсенділігін алып тастау үшін мәзір қатарында Выбор (Таңдау)→Отметка узлов (Түйіндерді белгілеу) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) командасын орындаңыз.

4 кезең. Арқалық элементтерінің қатаңдық параметрлерін белгілеу

Қатаңдық түрлерін топтастыру

-Мәзір қатарында Жесткости (Қатаңдықтар)→Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдықтары) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (11.5 сурет).

- Добавить (Қосу) түймешесін басып, қатаңдықты сипаттау кітапханасында 1-ші терезеге өтіп, Стандартные типы сечений (Стандартты қима түрлері) таңдау қажет.

10.5 сурет. Элементтердің қатаңдықтары (Жесткости элементов) сұхбаттасу терезесі

- Курсорды екі рет шерте отырып, графикалық тізімнің элементі - Брус қима түрін таңдаңыз.

- Стандартты қиманы орнату сұхбаттасу терезесінде (11.6 сурет) қиманың сипаттамаларын енгізіңіз:

- серпімділік модулі – Е = 3060000 т/м2;

- Арқалықтың көлденең қимасының геометриялық өлшемі:

В = 30 см;

Н = 60 см;

Темірбетон конструкциясының көлемдік массасының есептік мәні

= 2.75 (2.5 т/м3х1.1) т/м3;

- одан соң Подтвердить (Қолдану) түймешесін басу қажет.

11.6 сурет. Стандартты қиманы орнату (Задание стандартного сечения) сұхбаттасу терезесі

- Қатаңдық сипаттамалар кітапханасын жабу үшін, Добавить (Қосу) түймешесін басыңыз.

Арқалық элементтеріне қатаңдық беру

- Қатаңдықтар типі тізімінде 1. Брус 30х60  балка (арқалық) қатаңдық түрін белгілеңіз.

- Терезеде келтірілген тізім арасынан қажетті қатаңдықты белгілеп,  Установить как текущий тип (Ағымдағы түрі ретінде орналастыру) түймешесін басу қажет.

- Мәзір қатарында Выбор (Таңдау)→Отметка горизонтальных элементов (Көлденең элементті белгілеу) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) командасын орындаңыз.

- Курсор арқылы № 1-6  көлденең элементтерді белгілеңіз (белгіленген элементтер қызыл түске боялады).

- Жесткости элементов (Элементтер қатаңдығы) сұхбаттасу терезесінде (11.7 сурет) Назначить (Тағайындау) батырмасын шертіңіз (элементтерден белгі алынып тасталады, бұл белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдықтар енгізілгенін көрсетеді).

11.7 сурет. Элементтердің қатаңдықтары (Жесткости элементов ) cұхбаттасу терезесі

5 Кезең. Күшсалмақтарды белгілеу

№ 1 Жүктемені топтастыру

№ 1 Жүктеме – арқалықтың өз  массасын ескере  отырып, арқалыққа түсетін тұрақты жүктеме

-Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Добавить собственный вес (Өз салмағын енгізу) (11.8 сурет) терезесін шақырыңыз.

- Ашылған сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.  Жүктеменің сенімді коэффициент мәні үнсіз келісім бойынша 1-ге тең (конструкцияның барлық элементтеріне біркелкі таралған жүктеме орнатылады).

11.8 сурет. Өз массасын қосу (Добавить собственный вес)  сұхбаттасу терезесі

-№1-6 элементтерді белгілеңіз.

- Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу) сұхбаттасу терезесін мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Нагрузка на узлы и элементы (Түйіндер мен элементтерге жүктеме) батырмасы арқылы шақырыңыз (құрал-сайман панелінде  түймешесі).

-Ашылған терезеде Нагрузки на стержень (Стерженьге түсетін жүктеме) терезесін белсенді етіңіз.

- Одан соң, радио-түймешесі арқылы Глобальная (Жалпылама) координатасын белгілеп, «Z-осі» бағытын көрсету қажет.

- Біркелкі таралған жүктеме массасы  түймешесін басу арқылы Параметры (Көрсеткіштер) сұхбаттасу терезесін шақыру қажет. Бұл терезеде 4.0 тс/м мәні енгізіледі.

- Сұхбаттасу терезесінде Подтвердить (Қолдану),  одан соң Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.

- Одан соң сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.-

№ 2 Жүктемені топтастыру

№ 2 Жүктеме – құрал-жабдықтардан түсетін жүктеме.

- Ағымдағы жүктеменің номерін ауыстыру үшін мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Выбор загружения (Жүктемені таңдау) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) арқылы Активное загружение (Белсенді жүктеме) сұхбаттасу терезесін ашыңыз.

-Ашылған сұхбаттасу терезсінде жүктеме номерін 2 деп белгілеңіз.

-Одан соң сұхбаттасу терезесінде Подтвердить (Қолдану)  түймешесін басу қажет.

- №1-6 элементтерді белгілеп, біркелкі таралған жүктеме массасы  түймешесін басу арқылы, ашылған терезеде 2 тс/м мәні енгізіледі.

№ 3 Жүктемені топтастыру

№ 3 Жүктеме – гармоникалық динамикалық күшсалмақ

- ағымдағы жүктеме номерын 3-ке ауыстырыңыз.

Түйіндерге гармоникалық жүктемені беру

-№ 2 түйінді белгілеңіз.

- Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу) сұхбаттасу терезесінде гармоникалық жүктеме түймешесіне шерту арқылы Гармоническая нагрузка в узле (Түйіндегі гармоникалық жүктеме) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (11.9 сурет).

- Ашылған терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■ Түйінде қосымша масса - 1 тс;

■ Жүктеме бағыты - Z;

■ Жүктеменің әсер ету заңы - cos;

■ Күшсалмақ амплитудасы – 1.5 тс.

- Енгізілген ақпаратты растау үшін Подтвердить (Қолдану) түймешесін басу қажет.

- Одан соң Задание нагрузок (Жүктеме белгілеу) сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.

11.9 сурет. Түйіндегі гармоникалық жүктеме (Гармоническая нагрузка в узле) сұхбаттасу терезесі

Арқалықты динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу

6 кезең. Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру

Гармоникалық күшсалмақтарға статикалық жүктемелерді ескеру кестесін құрастыру

- Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Динамика→Учет статических загружений (Статикалық жүктемелерді жинақтау) арқылы Формирование динамических загружений из статических (Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (11.10 сурет).

11.10 сурет. Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру (Формирование динамических загружений из статических) сұхбаттасу терезесі

- Кестенің бірінші қатарын құрастыру үшін ашылған терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■  Динамикалық жүктеме № - 3;

■  Сәйкес статикалық жүктеме № - 1;

■  Түрлендіру коэффициенті - 0.9.

- Әрі қарай Применить (Қолдану)  түймешесіне басыңыз.

- Кестенің екінші қатарын құрастыру үшін, сол терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■  Динамикалық жүктеме № - 3;

■  Сәйкес статикалық жүктеме № - 2;

■  Түрлендіру коэффициенті - 0.8.

- Әрі қарай Применить (Қолдану)  және Закрыть (Жабу) түймешесіне басыңыз.

7 кезең. Динамикалық жүктеменің кестесін құрастыру

Үшінші жүктеменің мәліметтерін енгізу

- Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Динамика→Таблица динамических загружений (Динамикалық жүктемелер кестесі) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы Задание характеристик для расчета на динамические воздействия (Динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу) сұхбаттасу терезесін ашыңыз (11.11 сурет).

11.11 сурет. Динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу (Задание характеристик для расчета на динамическое воздействие) сұхбаттасу терезесі

-Бұл терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■ Жүктеме № - 3;

■ Күшсалмақ аты – Гармоническое зональное (Гармоникалық аймақтық) (28);

■ Ескеретін тербелістер формасының саны - 3.

- Әрі қарай Параметры (Көрсеткіштер) түймешесіне басыңыз.

- Ашылған Параметры расчета на гармоническое воздействие (Гармоникалық күшсалмақтарға есептеу көрсеткіштер)  (11.12 сурет) сұхбаттасу терезесінде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

- Серпімсіз кедергі коэфициенті - К = 0.1 (темірбетон);

■  сыртқы күшсалмақтардың үдемелі жиілігі - 20 рад/сек;

■  жиілікті анықтаудағы қателік - 15%.

- Енгізілген мәліметтерді растау үшін Подтвердить (Қолдану) бартырмасын шертіңіз.

11.12 сурет. Гармоникалық күшсалмақтарға есептеу сипаттамалары (Параметры расчета на гармоническое воздействие) сұхбаттасу терезесі

8 кезең. Арқалықтың элементтерінің есептік қимасын енгізу

№ 1-6 көлденең элементтерді белгілеңіз.

-Мәзір қатарындағы Сұлба→Арқалықтың есептің қимасы (Расчетные сечения стержней) ( түймешесі) арқылы Есептік қималар (Расчетные сечения) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз  (11.13 сурет).

-Ашылған терезеде есептік қиманың санын енгізіңіз: N = 5.

- Применить (Қабылдау)  түймешесін басыңыз (шектік жағдайдың 2 тобына есепті орындау үшін, кемінде үш есептік қима енгізу керек).

11.13 сурет. Есептік қима (Расчетные сечения ) сұхбаттасу терезесі

9 кезең. Раманың статикалық есебі

Мәзір қатарындағы Режим → Выполнить расчет (Есепті орындау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) тапсырмасын орындаңыз.

10 кезең. Бақылау және есеп нәтижелерін талдау

- Есепті есептеп болған соң, қорытындылар режиміне өту үшін мәзір арқылы Режим → Результаты расчета (Есептеудің нәтижесін орындау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) тапсырмасын орындаңыз.

-Есеп қорытындысын бақылау режимінде есептік сұлба түйіндердің жылжуын ескере отырып көрсетіледі (11.14 сурет). Сұлбаның түйіндерін жылжусыз көрсету үшін мәзір қатырында Схема (Сұлба)→Исходная схема (Бастапқы сұлба) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) пунктін орындаңыз.

11.14 сурет. Түйіндердің жылжуы ескерілген арқалықтың есептік сұлбасы

Экранға ішкі күштердің эпюрасын шығару

Бірінші жүктеме үшін

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (11.15 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

10.15 сурет. Mү бойынша иілу моменті эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (11.16 сурет) мәзір қатарындағы қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

11.16 сурет. Qz бойынша көлденең күш эпюрасы

Екінше жүктеме үшін

Құрал-саймандар панелінде Загружения (Күшсалмақтар)  номерін 2–ге ауыстырып Применить (Қабылдау) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (11.17 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

11.17 сурет. Mү бойынша иілу моменті эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (10.18 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы)   (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

11.18 сурет. Qz бойынша көлденең күш эпюрасы

Үшінші жүктеме үшін

Құрал-саймандар панелінде Загружения 3–ке ауыстырып Применить (Қабылдау) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (11.19 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

11.19 сурет. Mү бойынша иілу моменті эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (11.20 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы)  (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

11.20 сурет. Qz бойынша көлденең күш

№3 түйінге әсер ететін динамикалық жүктеменің мәнін экранға шығару.

3 жүктеме кезінде Qz көлденең күшін босату.

Арқалық сұлбасының деформацияланған сұлбасы 11.21 суретте көрсетілгендей.

11.21 сурет. 3 жүктемедегі арқалықтың деформацияланған есептік сұлбасы

Әрі қарай құрал-саймандар панелінде Инерционные силы J (Инерциялық күштер J), одан соң Jz түймешесіне шертіңіз.

Арқалықтың деформацияланған есептік сұлбасында номері 2және басқа да түйіндерге әсер ететін динамикалық күштің (инерциялық күштің) бағыты мен мәні шығады (11.22 сурет).

11.22 сурет. Арқалықтың деформацияланған есептік сұлбасында 2 түйінге әсер ететін динамикалық күштің бағыты мен мәні

Конструкцияның тербеліс формаларын шығару

Мәзір Схема (Сұлба)→Форма колебаний (Тербелістер күйі) (құрал-саймандар панелінде түймеше) арқылы бірінші тербеліс формасын енгізіңіз.

Үшінші жүктемедегі бірінші тербеліс формасынының анимациясын қарау

-Мәзір қатарындағы Вид (Түр)→ Пространственная модель (ЗD-графика) (Кеңістіктік модель (3D-графикасы)) арқылы кеңістік моделіне өтіңіз.

-Үшінші жүктеменің бірінші тербеліс формасынының анимациясын қарау үшін Опции→Флаги рисования (Сурет салу жалаушалары)→Показать анимацию колебаний (Тербелістер анимациясын көрсету) (құрал-саймандар панелінде түймеше) пунктін орындаңыз.

- Есеп нәтижелерін бақылау режиміне қайту үшін, мәзір қатарында Вид (Түр) →Конечноэлементная модель (Шектік элементтер моделі) пунктін орындаңыз немесе кеңістік моделі терезесін жабыңыз.

Есеп нәтижелері кестесін құрастыру және бақылау

- Тербеліс периоды мәндері кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→ Стандартные таблицы (Стандартты кестелер)  пунктін орындаңыз.

-Ашылған Стандартные таблицы (Стандартты кестелер ) (11.23 сурет) сұхбаттасу терезінде Периоды колебаний (Тербелістер периоды) қатарын белгілеңіз.

11.23 сурет. Стандартты кесте (Стандартные таблицы ) сұхбаттасу терезесі

- Применить (Қабылдау) түймешесіне басыңыз (HTML форматында кесте құру үшін HTML-формат белгілеу керек ).  Экранда арқалық есебінің қорытындысы кесте түрінде тербелістің әр формасына плитаның динамикалық сипаттамаларымен бірге пайда болады (11.24 сурет).

| ЖИІЛІКТІҢ, ПЕРИОДТЫҢ, //ТЕРБЕЛІСТІҢ, 3 ЖҮКТЕМЕНІҢ ӨЗ МӘНІ N П/П | ӨЗ МӘНІ | ЖИІЛІКТЕР |  | ПЕРИОДТАР | БӨЛУ КОЭФФИЦИЕНТІ | МОДАЛЬДЫ МАССА В% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РАД/C | ГЦ | C |  |  |  |
| 1 | 0.018369 | 54.439127 | 8.668651 | 0.115358 |  |  |  |
| 2 | 0.015718 | 63.619311 | 10.130463 | 0.098712 |  |  |  |
| 3 | 0.009961 | 100.387448 | 15.985262 | 0.062558 |  |  |  |
| 4 | 0.006404 | 156.155654 | 24.865550 | 0.040216 |  |  |  |
| 5 | 0.004166 | 240.050814 | 38.224652 | 0.026161 |  |  |  |
| 6 | 0.003678 | 271.912592 | 43.298183 | 0.023096 |  |  |  |
| 7 | 0.003240 | 308.636891 | 49.146002 | 0.020348 |  |  |  |
| 8 | 0.002034 | 491.605478 | 78.281127 | 0.012774 |  |  |  |
| 9 | 0.001855 | 538.967712 | 85.822884 | 0.011652 |  |  |  |
| 10 | 0.001634 | 611.981161 | 97.449230 | 0.010262 |  |  |  |
| 11 | 0.001323 | 756.020839 | 120.385484 | 0.008307 |  |  |  |

11.24 сурет. Арқалықтың динамикалық сипаттамалары

-Кестені жабу үшін, Закрыть (Жабу)  түймешесін басыңыз.

- Экран бетіне есептік сұлба түйіндерінде массаның таралу мәні кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) пунктін орындаңыз.

- Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) сұхбаттасу терезесінде Распределение весов масс (Массалардың салмағын тарату) қатарын белгілеңіз.

- Применить (Қабылдау) түймешесін басыңыз.

-Выбор загружений (Жүктемелер таңдау) (11.25 сурет) терезесінде Все загружения (Барлық жүктемелер) белгілеп, Подтвердить (Қолдану) түймешесін басыңыз.

11.25 сурет. Жүктемелер таңдау (Выбор загружений) сұхбаттасу терезесі

Экран бетінде арқалықтың әр түйініндегі салмақ массасы көрсетілген есеп қорытындысы кесте түрінде шығады (11.26 сурет).

Салмақ массасының өлшем бірлігі: т

Mon Jun 15 12:09:54 2015  АДЕ  негізгі сұлба

МАССЛАР САЛМАҒЫН ТАРАТУ

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | 15.599 | 13.000 | 10.400 | 13.000 | 15.599 | 7.8000 |  |  |
| Z |  | 17.599 |  | 10.400 |  | 15.599 |  |  |  |
| UY | .38108 | .76217 | .51133 | .26049 | .51133 | .76217 | .38108 |  |  |

11.26 сурет. Салмақ массасы есебінің қорытындысы

12 кезең. Жүктемелердің есептік үйлесімдерін есептеу және талдау

РСН (ЖЕҮ) тапсырма беру және есептеу

РСН (ЖЕҮ) жүйесі-бұл стандартты және еркін желілік құрамаларынан түйіндердің жылжуы мен элементтердегі күштерді (кедергі) есептеу үшін бейімделген процессор. Стандартты желілік құрамаларынан астында нормативтік құжаттар айтылады. РСН (ЖЕҮ) процессорында келесі нормативтер көрсетілген: ҚНжЕ 2.01.07-85 (Ресей, ТМД), Еурокод, ACI 318-95, IBC-2000 (АҚШ), BAEL-91 (Франция). Сұхбаттасу терезесінде тізімнен қажетті стандарттың атын таңдау керек. Сәйкесінше терезеде комбинацияларды есептеу формулалары, сондай-ақ функционалдық батырмалардың жиынтығы өзгереді.

- РСН (ЖЕҮ) есептеуге таңдалған нормативке тәуелсіз, сұхбаттасу терезесінде келесі түймешелер қосылған:

-Пайдаланушының үйлесімі- коэффициенттері еркін үйлесілген бағандардың тапсырмасы;

-Үйлесімді өшіру-үйлесімді бағандар  тапсырмасын өшіру;

-Барлық үйлесімді өшіру-барлық үйлесімді бағандар тапсырмасын өшіру;

-Есеп-есепке жиберетін команда;

-Шығу-РСН (ЖЕҮ) жүйесінен шығу;

Ескету! Фрагментке (іргетас) жүктемелердің есептік үйлесімі есебін процессор тек ФРАГМЕНТ өңделгеннен соң ғана РСН (ЖЕҮ) есептейді.

Әрбір үйлесімге аты беріледі.

Үнсіз келісім бойынша үйлесімділіктің аты кестенің бағанының тақырыбында бекітілген номер болып табылады. Оның атын өзгерту үшін кестенің тақырыбына курсормен екі шертіп өз тақырыбыңызды жазу.

Ескерту! РСН (ЖЕҮ) аты бос қалған аралықты ескере отырып 48 символдан аспау керек.

- Есеп натижесін бақылау режимінде мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→РСН (ЖЕҮ) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы Расчетные сочетания нагрузок (Жүктемелердің есептік үйлесімі) (11.27 сурет) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз.

-Ашылған терезеде жүктемелер түрі тізімінде әрбір жүктемеге Вид (Түр) кестесінің ұяшығына екі рет шерту арқылы мәнін жазыңыз.

- Бірінші жүктемеге - Постоянная (П) (тұрақты);

- Екінші жүктемеге- Длительная (Д) (созылмалы);

-Үшінші жүктемеге- Особая (Ос) (арнайы).

11.27. сурет. Жүктемелердің есептік үйлесімі  (Расчетные сочетания нагрузок ) сұхбаттасу терезесі

-Үйлесімді беру үшін, , 2 основное (2 негізгі) және Особое (Арнайы) басқару түймелеріне шертіңіз (кестеде коэффициенттердің мәндерімен ҚНжЕ-ге 2.01.07-85 сәйкес бағандар пайда болады (11.28 сурет)).

11. 28 сурет. Жүктемелердің есептік үйлесімі (Расчетные сочетания нагрузок) сұхбаттасу терезесі

-Әрі қарай Расчет (Есептеу) түймесіне шертіңіз.

РСН (ЖЕҮ) есебі нәтижелерін талдау

- РСН (ЖЕҮ) есеп натижесін бақылау режиміне мәзір қатарындағы Выбор (Таңдау)→Выбор РСН (ЖЕҮ таңдау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы ауысыңыз.

-Экранға ішкі күштер эпарсын шығару және РСН (ЖЕҮ) есебінің нәтижелері кестесін құру алдын айтылған іс-әрекеттер сияқты жасалады.

РСН (ЖЕҮ) 1 күштер есебінің нәтижелері (2  негізгі)

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (11.29 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

11.29 сурет. РСН (ЖЕҮ) 1 үшін Mх  иілу моментінің эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (11.30 сурет) мәзір қатарындағы Усилия → Эпюры → Эпюры поперечных сил  Qz  Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

11.30 сурет. РСН (ЖЕҮ) 1 үшін Qх  көлденең күштер эпюрасы

РСН (ЖЕҮ) ауыстыру үшін құрал-саймандар панелінде Загружения (Жүктемелер)  номерін 2–ге ауыстырып  -Подтвердить выбор (Таңдауды қабылдау) түймесін шертіңіз.

РСН (ЖЕҮ) 2 күштер есебінің нәтижелері (арнайы)

Құрал-саймандар панелінде Загружения (Жүктемелер)  номерін 2–ге ауыстырып  -Применить (Қолдану) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (11.31 сурет) мәзір Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

11.31 сурет. РСН (ЖЕҮ) 2 үшін Mх  иілу моментінің эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (11.32 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы)   (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз

11.32 сурет. РСН (ЖЕҮ) 2 үшін Qх  көлденең күштер эпюрасы

- Жылжу,күштер, РСН (ЖЕҮ) жылжуы, РСН (ЖЕҮ) күштері мәндері кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) пунктін орындаңыз  (11.33 сурет).

11.33 сурет. Стандартты кесте (Стандарные таблицы ) сұхбаттасу терезесі

Жылжудың есеп нәтижелері

Сызықтық жылжудың өлшем бірлігі: мм

Бұрыштық жылжудың өлшем бірлігі: RD*1000

Mon Jun 15 12:17:06 2015   АДЕ  негізгі сұлба

ТҮЙІНДЕРДІҢ ЖЫЛЖУЫ

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | -2.4963 |  | .60518 |  | -2.4963 |  |
| UY | 1.4726 | -.17651 | -.76656 |  | .76656 | .17651 | -1.4726 |
|  | 2 – ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | -1.2481 |  | .30259 |  | -1.2481 |  |
| UY | .73630 | -.08825 | -.38328 |  | .38328 | .08825 | -.73630 |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | -.38284 |  | .08157 |  | -.06092 |  |
| UY | .20682 | -.02343 | -.11564 | .01741 | .04470 | -.00403 | -.02902 |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | .03130 |  | -.00794 |  | .00826 |  |
| UY | -.01760 | .00193 | .01021 | -.00132 | -.00497 | .00021 | .00416 |

Күштер есебінің нәтижелері

Күштер өлшем бірлігі: т

Кернеудің өлшем бірлігі: т/м*2

Моменттердің өлшем бірлігі: т*м

Таралған моменттер өлшем бірлігі: (т*м)/м

Таралған күштер өлшем бірлігі: т/м

Элементтердің беткі жылжуларының өлшем бірлігі: м

Fri May 29 15:06:18 2015 АДЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|  | 1- ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  | 12.1666 | 12.1666 | -11.6666 | -11.6666 | -3.66666 | -3.66666 | -11.6666 |
| Q | 10.0555 | -1.94444 | -1.94444 | -13.9444 | 8.00000 |  |  | -8.00000 |
|  | 2 - ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  | 6.08333 | 6.08333 | -5.83333 | -5.83333 | -1.83333 | -1.83333 | -5.83333 |
| Q | 5.02777 | -.972222 | -.972222 | -6.97222 | 4.00000 |  |  | -4.00000 |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .081178 | 2.45535 | 2.42718 | -1.41140 | -1.51199 | -.686695 | -.707712 | .256800 |
| Q | .791393 | .791393 | -1.27953 | -1.27953 | .412648 | .412648 | .482256 | .482256 |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | -.021780 | -.193426 | -.189715 | .098455 | .118754 | .071902 | .071142 | -.010829 |
| Q | -.057216 | -.057216 | .096057 | .096057 | -.023426 | -.023426 | -.040985 | -.040985 |

Mon Jun 15 12:18:22 2015 АДЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|  | 3 - S1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .084049 | 2.46296 | 2.43458 | -1.41483 | -1.51664 | -.690449 | -.711279 | .257028 |
| Q | .793459 | .793459 | -1.28313 | -1.28313 | .413313 | .413313 | .483995 | .483995 |
| 10_ | 5 - 1 | 5 - 2 | 6 - 1 | 6 - 2 |  |  |  |  |
|  | 5 | 5 | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  | 6 | 6 | 7 | 7 |  |  |  |  |
|  | 1- ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | -11.6666 | 12.1666 | 12.1666 |  |  |  |  |  |
| Q | 13.9444 | 1.94444 | 1.94444 | -10.0555 |  |  |  |  |
|  | 2 - ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | -5.83333 | 6.08333 | 6.08333 |  |  |  |  |  |
| Q | 6.97222 | .972222 | .972222 | -5.02777 |  |  |  |  |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .269324 | .267606 | .262541 | .012697 |  |  |  |  |
| Q | -.000573 | -.000573 | -.083281 | -.083281 |  |  |  |  |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | -.016167 | -.040964 | -.040395 | -.003171 |  |  |  |  |
| Q | -.008266 | -.008266 | .012408 | .012408 |  |  |  |  |

Mon Jun 15 12:18:22 2015  АДЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 5 - 1 | 5 - 2 | 6 - 1 | 6 - 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 5 | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  | 6 | 6 | 7 | 7 |  |  |  |  |
|  | 3 - S1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .269809 | .270723 | .265630 | .013087 |  |  |  |  |
| Q | -.008285 | -.008285 | -.084201 | -.084201 |  |  |  |  |

РСН (ЖЕҮ) –нің жылжу есебінің нәтижелері

Үйлесімділік коэффициенттері

| Жүктеме N | Түрі | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянная(П) (Тұрақты) | 1 | 0.9 |
| 2 | Длительная(Д) (Созылмалы) | 0.95 | 0.8 |
| 3 | Особая(Ос) (Арнайы) | 0 | 1 |
| 3-1 |  | 0 | 1 |

Mon Jun 15 12:20:28 2015 АДЕ  негізгі сұлба

ТҮЙІНДЕРДІҢ ЖЫЛЖУЫ

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | -3.68214 |  | .892641 |  | -3.68214 |  |
| UY | 2.17209 | -.260354 | -1.13067 |  | 1.13067 | .260354 | -2.17209 |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | -2.86115 |  | .868699 |  | -3.18379 |  |
| UY | 2.12196 | -.205950 | -.880436 | .017467 | 1.04151 | .233506 | -1.88506 |

РСН (ЖЕҮ) Күштер есебінің нәтижелері

Күштер өлшем бірлігі: т

Кернеудің өлшем бірлігі: т/м*2

Моменттердің өлшем бірлігі: т*м

Таралған моменттер өлшем бірлігі: (т*м)/м

Таралған күштер өлшем бірлігі: т/м

Элементтердің беткі жылжуларының өлшем бірлігі: м

Үйлесімділік коэффициенттері

| Жүктеме N | Түрі | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянная(П) (Тұрақты) | 1 | 0.9 |
| 2 | Длительная(Д) (Созылмалы) | 0.95 | 0.8 |
| 3 | Особая(Ос) (Арнайы) | 0 | 1 |
| 3-1 |  | 0 | 1 |

Mon Jun 15 12:22:08 2015  АДЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 2 | 5 - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|  | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  | 17.945 | 17.945 | -17.208 | -17.208 | -5.4083 | -5.4083 | -17.208 | -17.208 |
| Q | 14.831 | -2.8680 | -2.8680 | -20.568 | 11.800 |  |  | -11.800 | 20.568 |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .08404 | 18.279 | 18.251 | -13.751 | -13.650 | -4.0762 | -4.0553 | -14.909 | -14.896 |
| Q | 13.865 | -1.7343 | -1.2446 | -16.844 | 10.813 | .41331 | .48399 | -9.9160 | 18.136 |
| 10_ | 5 - 2 | 6 - 1 | 6 - 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | 17.945 | 17.945 |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | 2.8680 | 2.8680 | -14.831 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | 16.087 | 16.082 | .01308 |  |  |  |  |  |  |
| Q | 2.5360 | 2.6119 | -12.988 |  |  |  |  |  |  |

Инерциялық күштер есебінің нәтижелері

Күш өлшем бірлігі: т

Mon Jun 15 12:22:43 2015   АДЕ негізгі сұлба

ИНЕРЦИЯЛЫҚ КҮШТЕР

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | 2.0709 |  | -.06960 |  | .08270 |  |  |  |
| UY | -.08117 | .02817 | .10058 | .02101 | -.01252 | .00506 | .01269 |  |  |
|  | 3 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | -.15327 |  | .01756 |  | -.02067 |  |  |  |
| UY | .02178 | -.00371 | -.02029 | .00076 | .00533 | -.00056 | -.00317 |  |  |

№23 және №24 практикалық сабақтар

Тақырыбы: «Көп массалы көп аралықты прокатты болаттан жасалған арқалықтарды массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу»

Практикалық сабақтың мақсаттары және міндеттері:

Көп массалы көп аралықты прокатты болаттан жасалған арқалықтарды массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеп, ЖЕҮ құру қажет.

Есепті орындау үшін берілген бастапқы мәліметтерді 18-кестеден аламыз.

18-кесте

Бастапқы мәліметтер

| №№ пп | Арқалықтың атауы | Лир-Визор жүйесіндегі есептің атауы | Аралықтың қашыңтығы, м | Арқалықтың көлденең қимасының өлшемі, см х см | Тұрақты жүктеме,т/ м | Құрал-жабдықтан түсетін жүктеме, т/ м | Гармоникалық жүктеме |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Түйіндегі қосымша масса, т | Жүктеменің әсер ету заңы | Әсер ету амплитудасы, т | Фазаның жылжуы, градус | Сыртқы күшсалмақ әсерінен болатын жиілік, рад/сек |
| 1 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-1 (АДЕ 12-1) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 10 |
| 2 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-2 (АДЕ 12-2) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 10 |
| 3 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-3 (АДЕ 12-3) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 10 |
| 4 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-4 (АДЕ 12-4) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1.5 | 0 | 10 |
| 5 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-5 (АДЕ 12-5) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 20 |
| 6 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-6 (АДЕ 12-6) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 20 |
| 7 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-7 (АДЕ 12-7) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 20 |
| 8 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-8 (АДЕ 12-8) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 2 | СOS | 1.5 | 0 | 20 |
| 9 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-9 (АДЕ 12-9) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 30 |
| 10 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-10 (АДЕ 12-10) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 30 |
| 11 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-11 (АДЕ 12-11) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 30 |
| 12 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-12 (АДЕ 12-12) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 2 | СOS | 1.5 | 0 | 30 |
| 13 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-13 (АДЕ 12-13) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 40 |
| 14 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-14 (АДЕ 12-14) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 40 |
| 15 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-15 (АДЕ 12-15) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 40 |
| 16 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-16 (АДЕ 12-16) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 2 | СOS | 1.5 | 0 | 40 |
| 17 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-17 (АДЕ 12-17) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 10 |
| 18 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-18 (АДЕ 12-18) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 10 |
| 19 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-19 (АДЕ 12-19) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 10 |
| 20 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-20 (АДЕ 12-20) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1.5 | 0 | 10 |
| 21 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-21 (АДЕ 12-21) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 20 |
| 22 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-22 (АДЕ 12-22) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 20 |
| 23 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-23 (АДЕ 12-23) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 20 |
| 24 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-24 (АДЕ 12-24) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 2 | SIN | 1.5 | 0 | 20 |
| 25 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-25 (АДЕ 12-25) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 30 |
| 26 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-26 (АДЕ 12-26) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 30 |
| 27 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-27 (АДЕ 12-27) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 30 |
| 28 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-28 (АДЕ 12-28) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 2 | SIN | 1.5 | 0 | 30 |
| 29 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-29 (АДЕ 12-29) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 40 |
| 30 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-30 (АДЕ 12-30) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 40 |
| 31 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-31 (АДЕ 12-31) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 40 |
| 32 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Арқалықтың динамикалық есебі 12-32 (АДЕ 12-32) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 2 | SIN | 1.5 | 0 | 40 |

№10 мысал қарастырылады (есептің аты 18-кестедегі мәліметке сәйкес «АДЕ 12-10»). 18-кестедегі №10 мысалда көп массалы көп аралықты прокатты болаттан жасалған арқалықтың ортасында орналасқан массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу берілген. Аралықтар қашықтығы 6х4х6м. Тұрақты жүктеме мен құрал-жабдықтардан түсетін жүктеме салмағы автоматты түрде есептеледі. Жүктеме сипаттамалары 18-кесте бойынша алынады. №60Б1 двутарвлы арқалық.

Динамикалық сипаттамасын анықтау мақсатында, көп массалы көп аралықты прокатты болаттан жасалған арқалықтың массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің есебін шығару қажет.

Есептің аты 18-кестенің 10-шы мысалына сәйкес: Арқалықтың динамикалық есебі «АДЕ 12-10».

Төменде көп массалы көп аралықты прокатты болаттан жасалған арқалықтың массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің  есебін орындау тәртібі көрсетілген.

Көп массалы көп аралықты прокатты болаттан жасалған арқалықтың массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің  есебін орындау тәртібі

Жұмысты бастау үшін мына Windows командасын орындау керек: Пуск  Все программы (Барлық бағдарламалар)  ЛИРА 9.6. ЛИРА 9.6.

1 Кезең. Жаңа есепті құру

- Жаңа есепті құру үшін меню қатарын толтырыңыз Файл → Новый (Жаңа)  (құрал-саймандар панеліндегі батырма).

-Ашылған сұхбаттасу терезесінен  Признак схемы (Схема кешені)  ( 12.1 сурет) келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

- есептің аты «АДЕ 12-10»

- схема кешені -2- Три степени свободы в узле (перемещение и поворот) (Түйінде үш еркіндік кезеңі (2 жылжу және айналым)) X0Z.

-Содан соң Подтвердить (Қолдану) батырмасына шертіңіз.

12.1 сурет. Схема кешені (Признак схемы ) сұхбаттасу терезесі

2 Кезең. Геометриялық сызба құру

Создание плоских фрагментов и сетей (Жазық фрагменттер мен торларды құрастыру) сұхбаттасу терезесін ашыңыз.

Схема (Сұлба) →Создание (Құрастыру)→ Регулярные фрагменты и сети (Тұрақты фрагменттер мен торлар) (құрал-саймандар панелінде батырма) .

Кестеге раманың сипаттамаларын енгізіңіз:

■	Бірінші өстің адымы:

L(m)      N

3.00        2

2.00	   2

3.00        2

■	қалған сипаттамалар үнсіз келісім бойынша қабылданады (12.2 сурет).

-Содан соң Применить (Қабылдау)  батырмасын басыңыз.

12.2. сурет. Жазық элементтерді құрастыру (Создание плоских фрагментов и сетей) сұхбаттасу терезесі

Есептік сұлбаның мәліметтерін сақтау

- Есептік сұлбаның мәліметтерін сақтау үшін меню қатарын толтырыңыз Файл → Сохранить (Сақтау) (құрал-саймандар панелінде  батырма).

-Ашылған сұхбаттасу терезесінде Сохранить как (Қалай сақтау керек) енгізіңіз:

■	есептің аты АДЕ 12-10;

■	есеп сақталатын мұқабаны таңдаңыз (үнсіз келісім бойынша LDdata мұқабасы)

- Сохранить (Сақтау) батырмасын басыңыз.

Экран бетіне түйіндер және элементтер санын енгізу

- Опциялар мәзірі-Флаги рисования (Сурет салу жалаушалары) пунктін таңдаңыз (құрал-сайман панелінде  түймешесі)

- Cұхбаттасу терезесінде Показать (Көрсету) Элементы (Элементтер) түймешелерін белсенді ету.

-Осыдан кейін Номера узлов (Түйіндер нөмірі) командасын таңдап,  Перерисовать (Қайта салу) түймешесін басу қажет.

12.3 суретінде көрсетілген геометриялық сұлбасы шығады.

12.3 сурет. Түйіндер мен элементтер нөмірі көрсетілген арқалықтың есептік сұлбасы.

Сұлбаны түзеу

- Мәзір қатарында Схема (Сұлба)→ Корректировка (Түзету)→Упаковка схемы (Сұлбаны түзету) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) арқылы Упаковка сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (12.4 сурет).

- Ашылған терезеде Упаковать (Түзету) түймешесін басыңыз (ұқсас түйіндер мен элементтерді және есептік сұлбадан түйіндер мен элементтерді бір жола жою үшін сұлбаны түзеу жасалады).

12.4 сурет. Сұлбаны түзеу (Упаковка схемы ) сұхбаттасу терезесі

3 кезең. Шекаралық шарттарды беру

- № 1 түйінді белгілеңіз.

- Мәзір қатарындағы Схема (Сұлба)→Связи (Байланыстар) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз.

- Ашылған терезеде Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар) сұхбаттасу терезесінде жылжуға тыйым салынған бағыттарды белгілеу қажет (Х,Z).

- Содан соң Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет (Түйін көк түспен боялады).

- Одан соң № 3 түйінді белгілеп, жылжуға тыйым салынған бағыттарды белгілеу қажет (Z), Х және UY бағытындағы белгілеуді алып тастау керек.

- Түйіндерді белгілеу операциясын белсенділігін алып тастау үшін мәзір қатарында Выбор (Таңдау)→Отметка узлов (Түйіндерді белгілеу) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) командасын орындаңыз.

4 кезең. Арқалық элементтерінің қатаңдық параметрлерін белгілеу

Қатаңдық түрлерін топтастыру

-Мәзір қатарында Жесткости (Қатаңдықтар)→Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдықтары) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (12.5 сурет).

- Добавить (Қосу) түймешесін басып, қатаңдықты сипаттау кітапханасында 1-ші терезеге өтіп, База металлических сечений (Метал қималарының базалары) таңдау қажет.

12.5 сурет. Элементтердің қатаңдықтары (Жесткости элементов) сұхбаттасу терезесі

-Курсорды графикалық тізімге екі рет шерту арқылы Двутавр қима түрін таңдаңыз.

- Cұхбаттасу терезесінде  Стальное сечение (Болат қима) (12.6 сурет) ішінде Сортамент таңдаңыз: «Двутавр с параллельными гранями полок типа Б (балочный)». Двутаврдың профилін таңдаңыз: №60Б1.

- ОК түймешесі арқылы қабылдаңыз.

12.6 сурет. Болат қима (Стальное  сечение) сұхбаттасу терезесі

- Қатаңдық сипаттамалар кітапханасын жабу үшін, Добавить (Қосу) түймешесін басыңыз.

Арқалық үшін қатаңдығын тағайындау

- Қатаңдықтар типі тізімінде курсор арқылы 1. Двутавр 60Б1 белгілеңіз.

-Терезеде келтірілген тізім арасынан қажетті қатаңдықты белгілеп,  Установить как текущий тип (Ағымдағы түрі ретінде орналастыру) түймешесін басу қажет.

- Мәзір қатарында Выбор (Таңдау)→Отметка горизонтальных элементов (Көлденең элементті белгілеу) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) командасын орындаңыз.

- Курсор арқылы № 1 және 2  көлденең элементтерді белгілеңіз (белгіленген элементтер қызыл түске боялады).

- Жесткости элементов (Элементтер қатаңдығы) сұхбаттасу терезесінде (12.7 сурет) Назначить (Тағайындау) батырмасын шертіңіз (элементтерден белгі алынып тасталады, бұл белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдықтар енгізілгенін көрсетеді).

12.7 сурет. Элементтердің қатаңдықтары (Жесткости элементов ) cұхбаттасу терезесі

5 кезең. Күшсалмақтарды белгілеу

№ 1 Жүктемені топтастыру

№ 1 Жүктеме – арқалықтың өз  массасын ескере  отырып, арқалыққа түсетін тұрақты жүктеме

-Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Добавить собственный вес (Өз салмағын енгізу) (12.8 сурет) терезесін шақырыңыз.

- Ашылған сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.  Жүктеменің сенімді коэффициент мәні үнсіз келісім бойынша 1-ге тең (конструкцияның барлық элементтеріне біркелкі таралған жүктеме орнатылады).

12.8 сурет. Өз массасын қосу (Добавить собственный вес)  сұхбаттасу терезесі

-№1 және 2 элементтерді белгілеңіз.

- Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу) сұхбаттасу терезесін мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Нагрузка на узлы и элементы (Түйіндер мен элементтерге жүктеме) батырмасы арқылы шақырыңыз (құрал-сайман панелінде  түймешесі).

-Ашылған терезеде Нагрузки на стержень (Стерженьге түсетін жүктеме) терезесін белсенді етіңіз.

- Одан соң, радио-түймешесі арқылы Глобальная (Жалпылама) координатасын белгілеп, «Z-осі» бағытын көрсету қажет.

- - Біркелкі таралған жүктеме массасы  түймешесін басу арқылы Параметры (Көрсеткіштер) сұхбаттасу терезесін шақыру қажет. Бұл терезеде 4.0 тс/м мәні енгізіледі.

- Сұхбаттасу терезесінде Подтвердить (Қолдану),  одан соң Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.

- Одан соң сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.

№ 2 Жүктемені топтастыру

№ 2 Жүктеме – құрал-жабдықтардан түсетін жүктеме.

- Ағымдағы жүктеменің номерін ауыстыру үшін мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Выбор загружения (Жүктемені таңдау) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) арқылы Активное загружение (Белсенді жүктеме) сұхбаттасу терезесін ашыңыз.

-Ашылған сұхбаттасу терезсінде жүктеме номерін 2 деп белгілеңіз.

-Одан соң сұхбаттасу терезесінде Подтвердить (Қолдану)  түймешесін басу қажет.

- №1 және 2 элементтерді белгілеп, біркелкі таралған жүктеме массасы  түймешесін басу арқылы, ашылған терезеде 2 тс/м мәні енгізіледі.

№ 3 Жүктемені топтастыру

№ 3 Жүктеме – гармоникалық динамикалық күшсалмақ

- ағымдағы жүктеме номерын 3-ке ауыстырыңыз.

Түйіндерге гармоникалық жүктемені беру

-№ 2 түйінді белгілеңіз.

- Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу) сұхбаттасу терезесінде гармоникалық жүктеме түймешесіне шерту арқылы Гармоническая нагрузка в узле (Түйіндегі гармоникалық жүктеме) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (12.9 сурет).

- Ашылған терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■ Түйінде қосымша масса - 2 тс;

■ Жүктеме бағыты - Z;

■ Жүктеменің әсер ету заңы - cos;

■ Күшсалмақ амплитудасы – 1.5 тс.

- Енгізілген ақпаратты растау үшін Подтвердить (Қолдану) түймешесін басу қажет.

- Одан соң Задание нагрузок (Жүктеме белгілеу) сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.

12.9 сурет. Түйіндегі гармоникалық жүктеме (Гармоническая нагрузка в узле) сұхбаттасу терезесі

Арқалықты динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу

6 кезең. Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру

Гармоникалық күшсалмақтарға статикалық жүктемелерді ескеру кестесін құрастыру

- Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Динамика→Учет статических загружений (Статикалық жүктемелерді жинақтау) арқылы Формирование динамических загружений из статических (Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (12.10 сурет).

12.10 сурет. Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру (Формирование динамических загружений из статических) сұхбаттасу терезесі

- Кестенің бірінші қатарын құрастыру үшін ашылған терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■  Динамикалық жүктеме № - 3;

■  Сәйкес статикалық жүктеме № - 1;

■  Түрлендіру коэффициенті - 0.95.

- Әрі қарай Применить (Қолдану) түймешесіне басыңыз.

- Кестенің екінші қатарын құрастыру үшін, сол терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■  Динамикалық жүктеме № - 3;

■  Сәйкес статикалық жүктеме № - 2;

■  Түрлендіру коэффициенті - 0.8.

- Әрі қарай Применить (Қолдану)  және Закрыть (Жабу) түймешесіне басыңыз.

7 кезең. Динамикалық жүктеменің кестесін құрастыру

Үшінші жүктеменің мәліметтерін енгізу

- Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Динамика→Таблица динамических загружений (Динамикалық жүктемелер кестесі) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы Задание характеристик для расчета на динамические воздействия (Динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу) сұхбаттасу терезесін ашыңыз (12.11 сурет).

12.11 сурет. Динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу (Задание характеристик для расчета на динамическое воздействие) сұхбаттасу терезесі

-Бұл терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■ Жүктеме № - 3;

■ Күшсалмақ аты – Гармоническое зональное (Гармоникалық аймақтық) (28);

■ Ескеретін тербелістер формасының саны - 3.

- Әрі қарай Параметры (Көрсеткіштер) түймешесіне басыңыз.

- Ашылған Параметры расчета на гармоническое воздействие (Гармоникалық күшсалмақтарға есептеу көрсеткіштері)  (12.12 сурет) сұхбаттасу терезесінде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

- Серпімсіз кедергі коэфициенті - К = 0.025 (прокатты болат);

■  сыртқы күшсалмақтардың үдемелі жиілігі - 40 рад/сек;

■  жиілікті анықтаудағы қателік - 15%.

- Енгізілген мәліметтерді растау үшін Подтвердить (Қолдану) бартырмасын шертіңіз.

12.12 сурет. Гармоникалық күшсалмақтарға есептеу сипаттамалары (Параметры расчета на гармоническое воздействие) сұхбаттасу терезесі

8 кезең. Арқалықтың элементтерінің есептік қимасын енгізу

№ 1 және 2 көлденең элементтерді белгілеңіз.

-Мәзір қатарындағы Схема (Сұлба)→ Расчетные сечения стержней (Арқалықтың есептің қимасы) ( түймешесі) арқылы Расчетные сечения (Есептік қималар) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (12.13 сурет).

-Ашылған терезеде есептік қиманың санын енгізіңіз: N = 5.

- Применить (Қабылдау)   түймешесін басыңыз (шектік жағдайдың 2 тобына есепті орындау үшін, кемінде үш есептік қима енгізу керек).

12.13 сурет. Есептік қима (Расчетные сечения ) сұхбаттасу терезесі

9 кезең. Раманың статикалық есебі

Мәзір қатарындағы Режим → Выполнить расчет (Есепті орындау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) тапсырмасын орындаңыз.

10 кезең. Бақылау және есеп нәтижелерін талдау

- Есепті есептеп болған соң, қорытындылар режиміне өту үшін мәзір арқылы Режим → Результаты расчета (Есептеудің нәтижесін орындау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) тапсырмасын орындаңыз.

-Есеп қорытындысын бақылау режимінде есептік сұлба түйіндердің жылжуын ескере отырып көрсетіледі  (12.14 сурет). Сұлбаның түйіндерін жылжусыз көрсету үшін мәзір қатырында Схема (Сұлба)→Исходная схема (Бастапқы сұлба) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) пунктін орындаңыз.

12.14 сурет. Түйіндердің жылжуы ескерілген арқалықтың есептік сұлбасы

Экранға ішкі күштердің эпюрасын шығару

Бірінші жүктеме үшін

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (12.15 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

12.15 сурет. Mү бойынша иілу моменті эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (12.16 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

12.16 сурет. Qz бойынша көлденең күш эпюрасы

Екінше жүктеме үшін

Құрал-саймандар панелінде Загружения (Күшсалмақтар)  номерін 2–ге ауыстырып Применить (Қабылдау) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (12.17 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

12.17 сурет. Mү бойынша иілу моменті эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (12.18 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы)     (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

12.18 сурет. Qz бойынша көлденең күш

Үшінші жүктеме үшін

Құрал-саймандар панелінде Загружения 3–ке ауыстырып Применить (Қабылдау) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (12.19 сурет) мәзір қатарындағы қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

12.19 сурет. Mү бойынша иілу моменті эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (12.20 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы)  (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

12.20 сурет. Qz бойынша көлденең күш эпюрасы

№2 түйінге әсер ететін динамикалық жүктеменің мәнін экранға шығару.

3 жүктеме кезінде Qz көлденең күшін босату.

Арқалық сұлбасының деформацияланған сұлбасы 12.21 суретте көрсетілгендей.

12.21 сурет. 3 жүктемедегі арқалықтың деформацияланған есептік сұлбасы

Әрі қарай құрал-саймандар панелінде Инерционные силы J (Инерциялық күштер J), одан соң Jz түймешесіне шертіңіз.

Арқалықтың деформацияланған есептік сұлбасында номері 2және басқа да түйіндерге әсер ететін динамикалық күштің (инерциялық күштің) бағыты мен мәні шығады (12.22 сурет).

12.22 сурет. Арқалықтың деформацияланған есептік сұлбасында 2 түйінге әсер ететін динамикалық күштің бағыты мен мәні

Конструкцияның тербеліс формаларын шығару

Мәзір Схема (Сұлба)→Форма колебаний (Тербелістер күйі) (құрал-саймандар панелінде түймеше) арқылы бірінші тербеліс формасын енгізіңіз.

Үшінші жүктемедегі бірінші тербеліс формасынының анимациясын қарау

-Мәзір қатарындағы Вид (Түр)→ Пространственная модель (ЗD-графика) (Кеңістіктік модель (3D-графикасы)) арқылы кеңістік моделіне өтіңіз.

-Үшінші жүктеменің бірінші тербеліс формасынының анимациясын қарау үшін Опции→Флаги рисования (Сурет салу жалаушалары)→Показать анимацию колебаний (Тербелістер анимациясын көрсету) (құрал-саймандар панелінде түймеше) пунктін орындаңыз.

- Есеп нәтижелерін бақылау режиміне қайту үшін, мәзір қатарында Вид (Түр) →Конечноэлементная модель (Шектік элементтер моделі) пунктін орындаңыз немесе кеңістік моделі терезесін жабыңыз.

Есеп нәтижелері кестесін құрастыру және бақылау

- Тербеліс периоды мәндері кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→ Стандартные таблицы (Стандартты кестелер)  пунктін орындаңыз.

-Ашылған Стандартные таблицы (Стандартты кестелер ) (12.23 сурет) сұхбаттасу терезінде Периоды колебаний (Тербелістер периоды) қатарын белгілеңіз.

12.23 сурет. Стандартты кесте (Стандартные таблицы ) сұхбаттасу терезесі

- Применить (Қабылдау)  түймешесіне басыңыз (HTML форматында кесте құру үшін HTML-формат белгілеу керек ).  Экранда арқалық есебінің қорытындысы кесте түрінде тербелістің әр формасына плитаның динамикалық сипаттамаларымен бірге пайда болады (12.24 сурет).

12.24 сурет. Арқалықтың динамикалық сипаттамалары

-Кестені жабу үшін, Закрыть (Жабу)  түймешесін басыңыз.

- Экран бетіне есептік сұлба түйіндерінде массаның таралу мәні кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) пунктін орындаңыз.

- Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) сұхбаттасу терезесінде Распределение весов масс (Массалардың салмағын тарату) қатарын белгілеңіз.

- Применить (Қабылдау) түймешесін басыңыз.

-Выбор загружений (Жүктемелер таңдау) (12.25 сурет) терезесінде Все загружения (Барлық жүктемелер) белгілеп, Подтвердить (Қолдану) түймешесін басыңыз.

12.25 сурет. Выбор загружений (Выбор загружений) сұхбаттасу терезесі

Экран бетінде арқалықтың әр түйініндегі салмақ массасы көрсетілген есеп қорытындысы кесте түрінде шығады (12.26 сурет).

12.26 сурет. Салмақ массасы есебінің қорытындысы

12 кезең. Жүктемелердің есептік үйлесімдерін жобалау есептеу және талдау

ЖЕҮ тапсырма беру және есептеу

ЖЕҮ жүйесі-бұл стандартты және еркін желілік құрамаларынан түйіндердің жылжуы мен элементтердегі күштерді (кедергі) есептеу үшін бейімделген процессор. Стандартты желілік құрамаларынан астында нормативтік құжаттар айтылады. ЖЕҮ процессорында келесі нормативтер көрсетілген: ҚНжЕ 2.01.07-85 (Ресей, ТМД), Еурокод, ACI 318-95, IBC-2000 (АҚШ), BAEL-91 (Франция). Сұхбаттасу терезесінде тізімнен қажетті стандарттың атын таңдау керек. Сәйкесінше терезеде комбинацияларды есептеу формулалары, сондай-ақ функционалдық батырмалардың жиынтығы өзгереді.

- ЖЕҮ есептеуге таңдалған нормативке тәуелсіз, сұхбаттасу терезесінде келесі түймешелер қосылған:

-Пайдаланушының үйлесімі- коэффициенттері еркін үйлесілген бағандардың тапсырмасы;

-Үйлесімді өшіру-үйлесімді бағандар  тапсырмасын өшіру;

-Барлық үйлесімді өшіру-барлық үйлесімді бағандар тапсырмасын өшіру;

-Есеп-есепке жиберетін команда;

-Шығу-ЖЕҮ жүйесінен шығу;

Ескету! Фрагментке (іргетас) жүктемелердің есептік үйлесімі есебін процессор тек ФРАГМЕНТ өңделгеннен соң ғана ЖЕҮ есептейді.

Әрбір үйлесімге аты беріледі.

Үнсіз келісім бойынша үйлесімділіктің аты кестенің бағанының тақырыбында бекітілген номер болып табылады. Оның атын өзгерту үшін кестенің тақырыбына курсормен екі шертіп өз тақырыбыңызды жазу.

Ескерту! ЖЕҮ аты бос қалған аралықты ескере отырып 48 символдан аспау керек.

- Есеп натижесін бақылау режимінде мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→РСН (ЖЕҮ) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы Расчетные сочетания нагрузок (Жүктемелердің есептік үйлесімі) (12.27 сурет) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз.

-Ашылған терезеде жүктемелер түрі тізімінде әрбір жүктемеге Вид (Түр) кестесінің ұяшығына екі рет шерту арқылы мәнін жазыңыз.

- Бірінші жүктемеге - Постоянная (П) (тұрақты);

- Екінші жүктемеге- Длительная (Д) (созылмалы);

-Үшінші жүктемеге- Особая (Ос) (арнайы).

12.27. сурет. Жүктемелердің есептік үйлесімі  (Расчетные сочетания нагрузок ) сұхбаттасу терезесі

-Үйлесімді беру үшін, 2 основное (2 негізгі) және Особое (Арнайы) басқару түймелеріне шертіңіз (кестеде коэффициенттердің мәндерімен ҚНжЕ-ге 2.01.07-85 сәйкес бағандар пайда болады (12.28 сурет)).

12.28. сурет. Жүктемелердің есептік үйлесімі (Расчетные сочетания нагрузок) сұхбаттасу терезесі

-Әрі қарай Расчет (Есептеу) түймесіне шертіңіз.

ЖЕҮ есебі нәтижелерін талдау

- РСН (ЖЕҮ) есеп натижесін бақылау режиміне мәзір қатарындағы Выбор (Таңдау)→Выбор РСН (ЖЕҮ таңдау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы ауысыңыз.

-Экранға ішкі күштер эпарсын шығару және РСН (ЖЕҮ) есебінің нәтижелері кестесін құру алдын айтылған іс-әрекеттер сияқты жасалады.

ЖЕҮ 1 күштер есебінің нәтижелері (2  негізгі)

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (12.29 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

12.29 сурет. ЖЕҮ 1 үшін Mх  иілу моментінің эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (12.30 сурет) мәзір қатарындағы Усилия → Эпюры → Эпюры поперечных сил  Qz  Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

12.30 сурет. ЖЕҮ 1 үшін Qх  көлденең күштер эпюрасы

РСН (ЖЕҮ) ауыстыру үшін құрал-саймандар панелінде Загружения (Жүктемелер)  номерін 2–ге ауыстырып  -Подтвердить выбор (Таңдауды қабылдау) түймесін шертіңіз.

ЖЕҮ 2 күштер есебінің нәтижелері (арнайы)

Құрал-саймандар панелінде Загружения (Жүктемелер)  номерін 2–ге ауыстырып  -Применить (Қолдану) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (12.31 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы)  (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

12.31 сурет. ЖЕҮ 2 үшін Mх  иілу моментінің эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (12.32 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы)   (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

- Для вывода эпюры Qz (рис. 12.32), выполните пункт меню Усилия → Эпюры → Эпюры поперечных сил (Qz)  (кнопка на панели инструментов).

12.32 сурет. ЖЕҮ 2 үшін Qх  көлденең күштер эпюрасы

- Жылжу,күштер, ЖЕҮ жылжуы, ЖЕҮ күштері мәндері кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) пунктін орындаңыз (12.33 сурет).

12.33 сурет. Стандартты кесте (Стандарные таблицы ) сұхбаттасу терезесі

Жылжудың есеп нәтижелері

Сызықтық жылжудың өлшем бірлігі: мм

Бұрыштық жылжудың өлшем бірлігі: RD*1000

Thu Jun 11 13:09:04 2015  АДЕ  негізгі сұлба

ТҮЙІНДЕРДІҢ ЖЫЛЖУЫ

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |
| Z |  | -2.6350 |  |
| UY | 1.4053 |  | -1.4053 |
|  | 2- ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |
| Z |  | -1.2769 |  |
| UY | .68104 |  | -.68104 |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |
| Z |  | -.05180 |  |
| UY | .02666 |  | -.02666 |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |
| Z |  | .00325 |  |
| UY | -.00169 |  | .00169 |

Күштер есебінің нәтижелері

Күштер өлшем бірлігі: т

Кернеудің өлшем бірлігі: т/м*2

Моменттердің өлшем бірлігі: т*м

Таралған моменттер өлшем бірлігі: (т*м)/м

Таралған күштер өлшем бірлігі: т/м

Элементтердің беткі жылжуларының өлшем бірлігі: м

Thu Jun 11 13:10:54 2015 АДЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | 1- ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  | 8.12526 | 13.9290 | 17.4112 | 18.5720 | 18.5720 | 17.4112 | 13.9290 |
| Q | 12.3813 | 9.28601 | 6.19067 | 3.09533 |  |  | -3.09533 | -6.19067 |
|  | 2 - ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  | 3.93750 | 6.75000 | 8.43750 | 9.00000 | 9.00000 | 8.43750 | 6.75000 |
| Q | 6.00000 | 4.50000 | 3.00000 | 1.50000 |  |  | -1.50000 | -3.00000 |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .027009 | .130974 | .234939 | .338904 | .442868 | .442868 | .338904 | .234939 |
| Q | .138620 | .138620 | .138620 | .138620 | .138620 | -.138620 | -.138620 | -.138620 |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | -.002509 | -.008735 | -.014961 | -.021187 | -.027413 | -.027413 | -.021187 | -.014961 |
| Q | -.008302 | -.008302 | -.008302 | -.008302 | -.008302 | .008302 | .008302 | .008302 |

Thu Jun 11 13:10:54 2015  АДЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|  | 3 - S1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .027126 | .131265 | .235415 | .339565 | .443716 | .443716 | .339565 | .235415 |
| Q | .138868 | .138868 | .138868 | .138868 | .138868 | -.138868 | -.138868 | -.138868 |
| 10_ | 2 - 4 | 2 - 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1- ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | 8.12526 |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | -9.28601 | -12.3813 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2- ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | 3.93750 |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | -4.50000 | -6.00000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 - 1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .130974 | .027009 |  |  |  |  |  |  |
| Q | -.138620 | -.138620 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 - 2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | -.008735 | -.002509 |  |  |  |  |  |  |
| Q | .008302 | .008302 |  |  |  |  |  |  |

Thu Jun 11 13:10:54 2015  АДЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 2 - 4 | 2 - 5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 - S1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .131265 | .027126 |  |  |  |  |  |  |
| Q | -.138868 | -.138868 |  |  |  |  |  |  |

ЖЕҮ –нің жылжу есебінің нәтижелері

Үйлесімділік коэффициенттері

| Жүктеме N | Түрі | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянная(П) (Тұрақты) | 1 | 0.95 |
| 2 | Длительная(Д) (Созылмалы) | 0.95 | 0.8 |
| 3 | Особая(Ос) (Арнайы) | 0 | 1 |
| 3-1 |  | 0 | 1 |

Thu Jun 11 13:12:45 2015 АДЕ  негізгі сұлба

ТҮЙІНДЕРДІҢ ЖЫЛЖУЫ

|  | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 1 |  |  |
| Z |  | -3.84818 |  |
| UY | 2.05236 |  | -2.05236 |
|  | 2 - 2 |  |  |
| Z |  | -3.47298 |  |
| UY | 1.90666 |  | -1.85322 |

ЖЕҮ Күштер есебінің нәтижелері

Күштер өлшем бірлігі: т

Кернеудің өлшем бірлігі: т/м*2

Моменттердің өлшем бірлігі: т*м

Таралған моменттер өлшем бірлігі: (т*м)/м

Таралған күштер өлшем бірлігі: т/м

Элементтердің беткі жылжуларының өлшем бірлігі: м

Үйлесімділік коэффициенттері

| Жүктеме N | Түрі | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянная(П) (Тұрақты) | 1 | 0.95 |
| 2 | Длительная(Д) (Созылмалы) | 0.95 | 0.8 |
| 3 | Особая(Ос) (Арнайы) | 0 | 1 |
| 3-1 |  | 0 | 1 |

Thu Jun 11 13:13:19 2015  АДЕ негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | 2 - 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  | 11.865 | 20.341 | 25.426 | 27.122 | 27.122 | 25.426 | 20.341 | 11.865 |
| Q | 18.081 | 13.561 | 9.0406 | 4.5203 |  |  | -4.5203 | -9.0406 | -13.561 |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .02712 | 11.000 | 18.867 | 23.630 | 25.287 | 25.287 | 23.630 | 18.867 | 11.000 |
| Q | 16.701 | 12.560 | 8.4200 | 4.2794 | .13886 | .13886 | -4.0017 | -8.1422 | -12.282 |
| 10_ | 2 - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | -18.081 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .02712 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | -16.423 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Инерциялық күштер есебінің нәтижелері

Күш өлшем бірлігі: т

Thu Jun 11 13:13:56 2015  АДЕ негізгі сұлба

ИНЕРЦИЯЛЫҚ КҮШТЕР

|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | .27723 |  |  |  |  |  |  |  |
| UY | -.02700 |  | .02700 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | -.01660 |  |  |  |  |  |  |  |
| UY | .00250 |  | -.00250 |  |  |  |  |  |  |

№25 және №26 практикалық сабақтар

Тақырыбы: «Көп массалы темірбетон рамаларын массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу».

Практикалық сабақтың мақсаттары және міндеттері:

Көп массалы темірбетон рамаларын массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеп, РСН (ЖЕҮ) құру қажет

Есепті орындау үшін берілген бастапқы мәліметтерді 19-кестеден аламыз.

19-кесте

Бастапқы мәліметтер

| № № пп | Қаңқаның түрі | Лир-Визор жүйесіндегі есептің атауы | Қаңқаның тіреуіштерінің ұзындығы, м | Аралықтың ұзындығы, м | Тіреуіштің көлденең қимасының өлшемдері, смхсм | Арқалықтың көлденең қимасының өлшемдері, смхсм | Массаның орналасу орны | Рама арқалығының тұрақты жүктеме шамасы,т/ м | Құрал-жабдықтан түсетін жүктеме, т/м | Рама арқалықтарының түйіндеріне әсер ететін гармоникалық жүктеме |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Түйіндегі қосымша масса, т | Жүктеменің әсер ету заңы | Әсер ету амплитудасы, т | Сыртқы күшсалмақ әсерінен болатын жиілік, рад/сек |
| 1 | Г-тәрізді темірбетонды рама тіреуіштермен негізге жинақталған бір массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 13-1 (РДЕ 13-1) | 3 | 3 | 40х40 | 40х60 | Арқалықтың ортасында | 3 | 1 | 2 | СOS | 0,1 | 10 |
| 2 | Г-тәрізді темірбетонды рама тіреуіштермен негізге жинақталған екі массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 13-2 (РДЕ 13-2) | 3 | 3 | 40х40 | 40х60 | Арқалықтың ортасында, тіреуіштің биіктігінің ортасында | 3 | 1 | 2 | СOS | 0.5 | 44 |
| 3 | Г-тәрізді темірбетонды рама тіреуіштермен негізге жинақталған үш массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 13-3 (РДЕ 13-3) | 3 | 3 | 40х40 | 40х60 | Арқалықтың 1/3 және 2/3 бөлігінде, тіреуіштің биіктігінің ортасында | 3 | 1 | 2 | СOS | 0.8 | 76 |
| 4 | Г-тәрізді болат рама тіреуіштермен негізге жинақталған бір массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 13-4 (РДЕ 13-4) | 3 | 3 | 40х40 | 40х60 | Арқалықтың ортасында | 3 | 1 | 2 | СOS | 1.4 | 47 |
| 5 | Г-тәрізді болат рама тіреуіштермен негізге жинақталған екі массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 13-5 (РДЕ 13-5) | 3 | 5 | 40х40 | 40х60 | Арқалықтың ортасында, тіреуіштің биіктігінің ортасында | 3 | 1 1 | 2 | СOS | 2.2 | 55 |
| 6 | Г-тәрізді темірбетонды рама тіреуіштермен негізге жинақталған үш массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 13-6 (РДЕ 13-6) | 3 | 5 | 40х40 | 40х60 | Арқалықтың 1/3 және 2/3 бөлігінде, тіреуіштің биіктігінің ортасында | 3 | 1 | 2 | СOS | 2 | 28 |
| 7 | П-тәрізді темірбетонды рама тіреуіштермен негізге жинақталған бір массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 13-7 (РДЕ 13-7) | 3 | 5 | 40х40 | 40х60 | сол жақ тіреуіштің биіктігінің ортасында | 3 | 1 | 2 | СOS | 1.7 | 36 |
| 8 | П-тәрізді темірбетонды рама тіреуіштермен негізге жинақталған екі массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 13-8 (РДЕ 13-8) | 3 | 5 | 40х40 | 40х70 | Арқалықтың ортасында, сол жақ тіреуіштің биіктігінің ортасында | 3 | 1 | 2 | СOS | 1,5 | 40 |
| 9 | П-тәрізді темірбетонды рама тіреуіштермен негізге жинақталған үш массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 13-9 (РДЕ 13-9) | 3 | 5 | 40х40 | 40х70 | Арқалықтың ортасында, сол және оң жақ тіреуіштің биіктігінің ортасында | 4 | 1 | 3 | СOS | 2 | 33 |
| 10 | П-тәрізді болат рама тіреуіштермен негізге жинақталған бір массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 13-10 (РДЕ 13-10) | 3 | 5 | 40х40 | 40х70 | Оң жақ тіреуіштің биіктігінің ортасында | 4 | 1 | 3 | СOS | 2 | 77 |
| 11 | П-тәрізді болат рама тіреуіштермен негізге жинақталған екі массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 13-11 (РДЕ 13-11) | 3 | 5 | 40х40 | 40х70 | Тіреуіштің биіктігінің ортасында, сол жақ тіреуіштің биіктігінің ортасында | 4 | 1 | 3 | СOS | 1.6 | 43 |
| 12 | П-тәрізді болат рама тіреуіштермен негізге жинақталған үш массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 13-12 (РДЕ 13-12) | 3 | 5 | 40х40 | 40х70 | Арқалықтың 1/3 және 2/3 бөлігінде, оң жақ тіреуіштің биіктігінің ортасында | 4 | 1 | 3 | СOS | 1.5 | 85 |

№8 мысал қарастырылады (есептің аты 19-кестедегі мәліметке сәйкес «ТРДЕ 13-8»). 19-кестедегі №8 мысалда П-тәрізді темірбетонды рама тіреуіштермен негізге жинақталған екі массамен қатаң бекітілген. Тіреуіштің биіктігі 3м, аралықтың қашықтығы 5м. Тіреуіштің көлденең қимасы  40х40см, арқалықтың көлденең қимасы 40х70см, тұрақты жүктеме мен құрал-жабдықтардан түсетін жүктеме салмағы автоматты түрде есептеледі.

Динамикалық сипаттамасын анықтау мақсатында, көп массалы темірбетон рамаларын массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсерінің есебін шығару қажет.

19-кестеге сәйкес есептің аты: Қаңқаның динамикалық есебі (РДЕ 13-8).

Төменде көп массалы темірбетон рамаларын массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің  есебін орындау тәртібі көрсетілген.

Көп массалы темірбетон рамаларын массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу есебін орындау тәртібі

Жұмысты бастау үшін мына Windows командасын орындау керек: Пуск  Все программы (Барлық бағдарламалар)  ЛИРА 9.6. ЛИРА 9.6.

1 Кезең. Жаңа есепті құру

- Жаңа есепті құру үшін меню қатарын толтырыңыз Файл → Новый (Жаңа)  (құрал-саймандар панеліндегі батырма).

-Ашылған сұхбаттасу терезесінен  Признак схемы (Схема кешені)  (13.1 сурет) келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

- есептің аты «РДЕ 10-10»

- схема кешені -2- Три степени свободы в узле (перемещение и поворот) (Түйінде үш еркіндік кезеңі (2 жылжу және айналым)) X0Z.

-Содан соң Подтвердить (Қолдану) батырмасына шертіңіз.

13.1 сурет. Схема кешені (Признак схемы ) сұхбаттасу терезесі

2 Кезең. Геометриялық сызба құру

Создание плоских фрагментов и сетей (Жазық фрагменттер мен торларды құрастыру) сұхбаттасу терезесін ашыңыз.

Схема (Сұлба) →Создание (Құрастыру)→ Регулярные фрагменты и сети (Тұрақты фрагменттер мен торлар) (құрал-саймандар панелінде батырма) .

Кестеге қаңқаның сипаттамаларын енгізіңіз:

■	Бірінші өстің адымы:

L(m)      N

5.0          1

■	Екінші өстің адымы:

L(m)      N

3.0          1

■	қалған сипаттамалар үнсіз келісім бойынша қабылданады (13.2 сурет).

-Содан соң Применить (Қабылдау)  батырмасын басыңыз.

13.2. сурет. Жазық элементтерді құрастыру (Создание плоских фрагментов и сетей) сұхбаттасу терезесі

Есептік сұлбаның мәліметтерін сақтау

- Есептік сұлбаның мәліметтерін сақтау үшін меню қатарын толтырыңыз Файл → Сохранить (Сақтау) (құрал-саймандар панелінде  батырма).

-Ашылған сұхбаттасу терезесінде Сохранить как (Қалай сақтау керек) енгізіңіз:

■	есептің аты РДЕ 13-8;

■	есеп сақталатын мұқабаны таңдаңыз (үнсіз келісім бойынша LDdata мұқабасы)

- Сохранить (Сақтау) батырмасын басыңыз.

Экран бетіне түйіндер және элементтер санын енгізу

- Опциялар мәзірі-Флаги рисования (Сурет салу жалаушалары) пунктін таңдаңыз (құрал-сайман панелінде  түймешесі)

- Cұхбаттасу терезесінде Показать (Көрсету) Элементы (Элементтер) түймешелерін белсенді ету.

-Осыдан кейін Номера узлов (Түйіндер нөмірі) командасын таңдап,  Перерисовать (Қайта салу) түймешесін басу қажет.

13.3 суретінде көрсетілген геометриялық сұлбасы шығады.

13.3 сурет. Түйіндер мен элементтер нөмірі көрсетілген Қаңқаның есептік сұлбасы.

Сұлбаны түзету

- Мәзір қатарында Схема (Сұлба)→ Корректировка (Түзету)→Упаковка схемы (Сұлбаны түзету) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) арқылы Упаковка (Түзету) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (13.4 сурет).

- Ашылған терезеде Упаковать (Түзету) түймешесін басыңыз (ұқсас түйіндер мен элементтерді және есептік сұлбадан түйіндер мен элементтерді бір жола жою үшін сұлбаны түзеу жасалады).

13.4 сурет. Сұлбаны түзеу (Упаковка схемы ) сұхбаттасу терезесі

- № 1 және 2 түйіндерді белгілеңіз.

- Мәзір қатарындағы Схема (Сұлба)→Связи (Байланыстар) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз.

- Ашылған терезеде Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар) сұхбаттасу терезесінде жылжуға тыйым салынған бағыттарды белгілеу қажет (Х,Z және UY).

- Содан соң Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет (Түйін көк түспен боялады).

- Түйіндерді белгілеу операциясын белсенділігін алып тастау үшін мәзір қатарында Выбор (Таңдау)→Отметка узлов (Түйіндерді белгілеу) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) командасын орындаңыз.

4 кезең. Қаңқа элементтерінің қатаңдық параметрлерін белгілеу

Қатаңдық түрлерін топтастыру

-Мәзір қатарында Жесткости (Қатаңдықтар)→Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдықтары) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (13.5 сурет).

- Добавить (Қосу) түймешесін басып, қатаңдықты сипаттау кітапханасында 1-ші терезеге өтіп, Стандартные типы сечений (Стандартты қима түрлері) таңдау қажет.

13.5 сурет. Элементтердің қатаңдықтары (Жесткости элементов) сұхбаттасу терезесі

- Задание стандартного сечения (Стандартты қиманы орнату) сұхбаттасу терезесінде - Брус қима түрін таңдаңыз (13.6а сурет).

- Стандартты қиманы орнату сұхбаттасу терезесінде ұстын қимасының сипаттамаларын енгізіңіз:

- серпімділік модулі – Е = 3060000 т/м2;

- Ұстынның көлденең қимасының геометриялық өлшемі:

В = 40 см;

Н = 40 см;

Темірбетон конструкциясының көлемдік массасының есептік мәні

= 2.75 (2.5 т/м3х1.1) т/м3;

- одан соң Қолдану (Подтвердить) түймешесін басу қажет.

- Задание стандартного сечения (Стандартты қиманы орнату) сұхбаттасу терезесінде - Брус қима түрін таңдаңыз (13.6б сурет).

- Стандартты қиманы орнату сұхбаттасу терезесінде арқалық қимасының сипаттамаларын енгізіңіз:

- серпімділік модулі – Е = 3060000 т/м2;

- Арқалықтың көлденең қимасының геометриялық өлшемі:

В = 40 см;

Н = 70 см;

Темірбетон конструкциясының көлемдік массасының есептік мәні

= 2.75 (2.5 т/м3х1.1) т/м3;

- одан соң Подтвердить (Қолдану) түймешесін басу қажет.

а)                                                                             б)

13.6 сурет. Стандартты қиманы орнату (Задание стандартного сечения) сұхбаттасу терезесі

а) ұстын  қимасының сипаттамасын енгізу; б) арқалық қимасының сипаттамасын енгізу;

- Қатаңдық сипаттамалар кітапханасын жабу үшін, Добавить (Қосу) түймешесін басыңыз.

Ұстын элементтеріне қатаңдық беру

- Қатаңдықтар типі тізімінде 1. Брус 40х40  колонна (ұстын) қатаңдық түрін белгілеңіз.

- Терезеде келтірілген тізім арасынан қажетті қатаңдықты белгілеп,  Установить как текущий тип (Ағымдағы түрі ретінде орналастыру) түймешесін басу қажет.

- Мәзір қатарында Выбор (Таңдау)→Отметка горизонтальных элементов (Көлденең элементті белгілеу) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) командасын орындаңыз.

- Курсор арқылы № 1, 2   тік элементтерді белгілеңіз (белгіленген элементтер қызыл түске боялады).

- Жесткости элементов (Элементтер қатаңдығы) сұхбаттасу терезесінде (13.7а сурет) Назначить (Тағайындау) батырмасын шертіңіз (элементтерден белгі алынып тасталады, бұл белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдықтар енгізілгенін көрсетеді).

Арқалық элементтеріне қатаңдық беру

- Қатаңдықтар типі тізімінде 2. Брус 40х70 балка (арқалық) қатаңдық түрін белгілеңіз.

- Терезеде келтірілген тізім арасынан қажетті қатаңдықты белгілеп,  Установить как текущий тип (Ағымдағы түрі ретінде орналастыру) түймешесін басу қажет.

- Мәзір қатарында Выбор (Таңдау)→Отметка горизонтальных элементов (Көлденең элементті белгілеу) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) командасын орындаңыз.

- Курсор арқылы № 3  көлденең элементтерді белгілеңіз (белгіленген элементтер қызыл түске боялады).

- Жесткости элементов (Элементтер қатаңдығы) сұхбаттасу терезесінде (13.7б сурет) Назначить (Тағайындау) батырмасын шертіңіз (элементтерден белгі алынып тасталады, бұл белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдықтар енгізілгенін көрсетеді).

а)                                                                             б)

13.7 сурет. Элементтердің қатаңдықтары (Жесткости элементов ) cұхбаттасу терезесі

а) ұстын  қимасының сипаттамасын енгізу; б) арқалық қимасының сипаттамасын енгізу;

5 Кезең. Күшсалмақтарды белгілеу

Қаңқаның элементтеріне жүктеме енгізу үшін арқалық аралығының ортасында және сол жақ ұстынның биіктігінің ортасында түйіндер орнату керек, себебі 19- кестенің бастапқы мәліметі бойынша осы түйіндерге массалар енгізіледі.

- Мәзір қатарында қатарында Выбор (Таңдау)→Отметка горизонтальных элементов (Көлденең элементті белгілеу) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) командасын орындаңыз.

- Курсор арқылы № 1 тік және № 3 көлденең элементтерді белгілеңіз (белгіленген элементтер қызыл түске боялады).

-Құрал-саймандар қатарында Добавит элемент (Элемент қосу) түймесін басыңыз, ашылған терезеде разделить на N равных частей (тең N бөлікке бөлу) таңдап,  тең бөліктер санын N =2 деп енгізіңіз.

- Одан соң Применить (Қабылдау) түймешесін басу қажет.

Есептік сұлбада 5 және 6 түйіндер пайда болады.

-Мәзір қатарында Схема (Сұлба)→ Корректировка (Түзету)→Упаковка схемы (Сұлбаны түзету) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) арқылы Упаковка (Түзету) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (7.4 сурет).

- Ашылған терезеде Упаковать (Түзету) түймешесін басыңыз (ұқсас түйіндер мен элементтерді және есептік сұлбадан түйіндер мен элементтерді бір жола жою үшін сұлбаны түзеу жасалады).

№ 1 Жүктемені топтастыру

№ 1 Жүктеме – арқалықтың өз  массасын ескере  отырып, арқалыққа түсетін тұрақты жүктеме

-Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Добавить собственный вес (Өз салмағын енгізу) (13.8 сурет) терезесін шақырыңыз.

- Ашылған сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.  Жүктеменің сенімді коэффициент мәні үнсіз келісім бойынша 1-ге тең (конструкцияның барлық элементтеріне біркелкі таралған жүктеме орнатылады).

13.8 сурет. Өз массасын қосу (Добавить собственный вес)  сұхбаттасу терезесі

-№6,7 элементтерді белгілеңіз.

- Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу) сұхбаттасу терезесін мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Нагрузка на узлы и элементы (Түйіндер мен элементтерге жүктеме) батырмасы арқылы шақырыңыз (құрал-сайман панелінде  түймешесі).

-Ашылған терезеде Нагрузки на стержень (Стерженьге түсетін жүктеме) терезесін белсенді етіңіз.

- Одан соң, радио-түймешесі арқылы Глобальная (Жалпылама) координатасын белгілеп, «Z-осі» бағытын көрсету қажет.

- Біркелкі таралған жүктеме массасы  түймешесін басу арқылы Параметры (Көрсеткіштер) сұхбаттасу терезесін шақыру қажет. Бұл терезеде 3.0 тс/м мәні енгізіледі.

- Сұхбаттасу терезесінде Подтвердить (Қолдану),  одан соң Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.

- Одан соң сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.

№ 2 Жүктемені топтастыру

№ 2 Жүктеме – құрал-жабдықтардан түсетін жүктеме.

- Ағымдағы жүктеменің номерін ауыстыру үшін мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Выбор загружения (Жүктемені таңдау) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) арқылы Активное загружение (Белсенді жүктеме) сұхбаттасу терезесін ашыңыз.

-Ашылған сұхбаттасу терезсінде жүктеме номерін 2 деп белгілеңіз.

-Одан соң сұхбаттасу терезесінде Подтвердить (Қолдану)  түймешесін басу қажет.

- №6,7 элементтерді белгілеп, біркелкі таралған жүктеме массасы  түймешесін басу арқылы, ашылған терезеде1 тс/м мәні енгізіледі.

№ 3 Жүктемені топтастыру

№ 3 Жүктеме – гармоникалық динамикалық күшсалмақ

- ағымдағы жүктеме номерын 3-ке ауыстырыңыз.

Түйіндерге гармоникалық жүктемені беру

-№6 түйінді белгілеңіз.

- Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу) сұхбаттасу терезесінде гармоникалық жүктеме түймешесіне шерту арқылы Гармоническая нагрузка в узле (Түйіндегі гармоникалық жүктеме) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (13.9 сурет).

- Ашылған терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■ Түйінде қосымша масса - 2 тс;

■ Жүктеме бағыты - Z;

■ Жүктеменің әсер ету заңы - cos;

■ Күшсалмақ амплитудасы – 1.5 тс.

- Енгізілген ақпаратты растау үшін Подтвердить (Қолдану) түймешесін басу қажет.

- Одан соң соң Задание нагрузок (Жүктеме белгілеу) сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.

13.9 сурет. Түйіндегі гармоникалық жүктеме (Гармоническая нагрузка в узле) сұхбаттасу терезесі

Арқалықты динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу

6 кезең. Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру

Гармоникалық күшсалмақтарға статикалық жүктемелерді ескеру кестесін құрастыру

- Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Динамика→Учет статических загружений (Статикалық жүктемелерді жинақтау) арқылы Формирование динамических загружений из статических (Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (13.10 сурет).

13.10 сурет. Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру (Формирование динамических загружений из статических) сұхбаттасу терезесі

- Кестенің бірінші қатарын құрастыру үшін ашылған терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■  Динамикалық жүктеме № - 3;

■  Сәйкес статикалық жүктеме № - 1;

■  Түрлендіру коэффициенті - 0.9.

- Әрі қарай Применить (Қолдану) түймешесіне басыңыз.

- Кестенің екінші қатарын құрастыру үшін, сол терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■  Динамикалық жүктеме № - 3;

■  Сәйкес статикалық жүктеме № - 2;

■  Түрлендіру коэффициенті - 0.8.

- Әрі қарай Применить (Қолдану) және Закрыть (Жабу)  түймешесіне басыңыз.

7 кезең. Динамикалық жүктеменің кестесін құрастыру

Үшінші жүктеменің мәліметтерін енгізу

- Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Динамика→Таблица динамических загружений (Динамикалық жүктемелер кестесі) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы Задание характеристик для расчета на динамические воздействия (Динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу) сұхбаттасу терезесін ашыңыз (13.11 сурет).

13.11 сурет. Динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу (Задание характеристик для расчета на динамическое воздействие) сұхбаттасу терезесі

-Бұл терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■ Жүктеме № - 3;

■ Күшсалмақ аты – Гармоническое зональное (Гармоникалық аймақтық) (28);

■ Ескеретін тербелістер формасының саны - 3.

- Әрі қарай Параметры (Көрсеткіштер) түймешесіне басыңыз.

- Ашылған Параметры расчета на гармоническое воздействие (Гармоникалық күшсалмақтарға есептеу көрсеткіштері) (13.12 сурет) сұхбаттасу терезесінде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

- Серпімсіз кедергі коэфициенті - К = 0.1 (темірбетон);

■  сыртқы күшсалмақтардың үдемелі жиілігі - 40 рад/сек;

■  жиілікті анықтаудағы қателік - 15%.

- Енгізілген мәліметтерді растау үшін Подтвердить (Қолдану) бартырмасын шертіңіз.

13.12 сурет. Гармоникалық күшсалмақтарға есептеу сипаттамалары (Параметры расчета на гармоническое воздействие) сұхбаттасу терезесі

8 кезең. Арқалықтың элементтерінің есептік қимасын енгізу

№ 6-7 көлденең элементтерді белгілеңіз.

-Мәзір қатарындағы Схема (Сұлба)→ Расчетные сечения стержней (Арқалықтың есептің қимасы) ( түймешесі) арқылы Расчетные сечения (Есептік қималар) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (13.13 сурет).

-Ашылған терезеде есептік қиманың санын енгізіңіз: N = 5.

- Применить (Қабылдау)  түймешесін басыңыз (шектік жағдайдың 2 тобына есепті орындау үшін, кемінде үш есептік қима енгізу керек).

13.13 сурет. Есептік қима (Расчетные сечения ) сұхбаттасу терезесі

9 кезең. Қаңқаның статикалық есебі

Мәзір қатарындағы Режим → Выполнить расчет (Есепті орындау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) тапсырмасын орындаңыз.

10 кезең. Бақылау және есеп нәтижелерін талдау

- Есепті есептеп болған соң, қорытындылар режиміне өту үшін мәзір арқылы Режим → Результаты расчета (Есептеудің нәтижесін орындау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) тапсырмасын орындаңыз.

-Есеп қорытындысын бақылау режимінде есептік сұлба түйіндердің жылжуын ескере отырып көрсетіледі (13.14 сурет). Сұлбаның түйіндерін жылжусыз көрсету үшін мәзір қатырында Схема (Сұлба)→Исходная схема (Бастапқы сұлба) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) пунктін орындаңыз.

13.14 сурет. Түйіндердің жылжуы ескерілген арқалықтың есептік сұлбасы

Экранға ішкі күштердің эпюрасын шығару

Бірінші жүктеме үшін

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (13.15 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы)  (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

13.15 сурет. Mү бойынша иілу моменті эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (13.16 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

13.16 сурет. Qz бойынша көлденең күш

Екінше жүктеме үшін

Құрал-саймандар панелінде Загружения (Күшсалмақтар)  номерін 2–ге ауыстырып Применить (Қабылдау) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (13.17 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

13.17 сурет. Mү бойынша иілу моменті эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (13.18 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

13.18 сурет. Qz бойынша көлденең күш эпюрасы

Үшінші жүктеме үшін

Құрал-саймандар панелінде Загружения 3–ке ауыстырып Применить (Қабылдау) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (13.19 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

13.19 сурет. Mү бойынша иілу моменті эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (13.20 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

13.20 сурет. Qz бойынша көлденең күш

№3 түйінге әсер ететін динамикалық жүктеменің мәнін экранға шығару.

3 жүктеме кезінде Qz көлденең күшін босату.

Рама сұлбасының деформацияланған сұлбасы 13.21 суретте көрсетілгендей.

13.21 сурет. 3 жүктемедегі Қаңқаның деформацияланған есептік сұлбасы

Әрі қарай құрал-саймандар панелінде Инерционные силы J (Инерциялық күштер J), одан соң Jz түймешесіне шертіңіз.

Арқалықтың деформацияланған есептік сұлбасында номері 2және басқа да түйіндерге әсер ететін динамикалық күштің (инерциялық күштің) бағыты мен мәні шығады (13.22 сурет).

13.22 сурет. Қаңқаның деформацияланған есептік сұлбасында 6 түйінге әсер ететін динамикалық күштің бағыты мен мәні

Конструкцияның тербеліс формаларын шығару

Мәзір қатарындағы Схема (Сұлба)→Форма колебаний (Тербелістер күйі) (құрал-саймандар панелінде түймеше) арқылы бірінші тербеліс формасын енгізіңіз

Үшінші жүктемедегі бірінші тербеліс формасынының анимациясын қарау

- Мәзір қатарындағы Вид (Түр)→ Пространственная модель (ЗD-графика) (Кеңістіктік модель (3D-графикасы)) арқылы кеңістік моделіне өтіңіз.

-Үшінші жүктеменің бірінші тербеліс формасынының анимациясын қарау үшін Опции→Флаги рисования (Сурет салу жалаушалары)→Показать анимацию колебаний (Тербелістер анимациясын көрсету) (құрал-саймандар панелінде түймеше) пунктін орындаңыз.

-Есеп нәтижелерін бақылау режиміне қайту үшін, мәзір қатарында Вид (Түр) →Конечноэлементная модель (Шектік элементтер моделі) пунктін орындаңыз немесе кеңістік моделі терезесін жабыңыз.

Есеп нәтижелері кестесін құрастыру және бақылау

- Тербеліс периоды мәндері кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→ Стандартные таблицы (Стандартты кестелер)  пунктін орындаңыз.

-Ашылған Стандартные таблицы (Стандартты кестелер ) (13.23 сурет) сұхбаттасу терезінде Периоды колебаний (Тербелістер периоды) қатарын белгілеңіз.

13.23 сурет. Стандартты кесте (Стандартные таблицы ) сұхбаттасу терезесі

- Применить (Қабылдау) түймешесіне басыңыз (HTML форматында кесте құру үшін HTML-формат белгілеу керек ).  Экранда арқалық есебінің қорытындысы кесте түрінде тербелістің әр формасына плитаның динамикалық сипаттамаларымен бірге пайда болады (13.24 сурет).

| ЖИІЛІКТІҢ, ПЕРИОДТЫҢ, //ТЕРБЕЛІСТІҢ, 3 ЖҮКТЕМЕНІҢ ӨЗ МӘНІ N П/П | ӨЗ МӘНІ | ЖИІЛІКТЕР |  | ПЕРИОДТАР | БӨЛУ КОЭФФИЦИЕНТІ | МОДАЛЬДЫ МАССА В% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РАД/C | ГЦ | C |  |  |  |
| 1 | 0.021038 | 47.533671 | 7.569056 | 0.132117 |  |  |  |
| 2 | 0.008444 | 118.422105 | 18.857023 | 0.053031 |  |  |  |
| 3 | 0.002357 | 424.210190 | 67.549393 | 0.014804 |  |  |  |
| 4 | 0.001406 | 711.142794 | 113.239298 | 0.008831 |  |  |  |
| 5 | 0.001161 | 861.106100 | 137.118806 | 0.007293 |  |  |  |
| 6 | 0.001023 | 977.633300 | 155.674092 | 0.006424 |  |  |  |
| 7 | 0.000915 | 1092.414488 | 173.951352 | 0.005749 |  |  |  |
| 8 | 0.000632 | 1582.976953 | 252.066394 | 0.003967 |  |  |  |
| 9 | 0.000525 | 1903.151787 | 303.049648 | 0.003300 |  |  |  |
| 10 | 0.000433 | 2307.443578 | 367.427321 | 0.002722 |  |  |  |
| 11 | 0.000273 | 3660.762724 | 582.924001 | 0.001715 |  |  |  |

13.24 сурет. Қаңқаның динамикалық сипаттамалары

-Кестені жабу үшін, Закрыть (Жабу)  түймешесін басыңыз.

- Экран бетіне есептік сұлба түйіндерінде массаның таралу мәні кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) пунктін орындаңыз.

- Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) сұхбаттасу терезесінде Распределение весов масс (Массалардың салмағын тарату) қатарын белгілеңіз.

- Применить (Қабылдау) түймешесін басыңыз.

-Выбор загружений (Жүктемелер таңдау) (13.25 сурет) жаңа терезесінде Все загружения (Барлық жүктемелер) белгілеп, Подтвердить (Қолдану) түймешесін басыңыз.

13.25 сурет. Күшсалмақты таңдау (Выбор загружений) сұхбаттасу терезесі

Экран бетінде арқалықтың әр түйініндегі салмақ массасы көрсетілген есеп қорытындысы кесте түрінде шығады (13.26 сурет).

Салмақ массасының өлшем бірлігі: т

Thu Jun 18 16:54:02 2015 РДЕ  негізгі сұлба

МАССЛАР САЛМАҒЫН ТАРАТУ

|  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | 5.5382 | 5.8352 | .59400 | 10.482 |  |  |  |  |  |
| Z | 5.5382 | 5.8352 | .59400 | 12.482 |  |  |  |  |  |
| UY | .20276 | .22583 | .00794 | .39758 |  |  |  |  |  |

13.26 сурет. Салмақ массасы есебінің қорытындысы

12 кезең. Жүктемелердің есептік үйлесімдерін есептеу және талдау

РСН (ЖЕҮ) тапсырма беру және есептеу

РСН (ЖЕҮ) жүйесі-бұл стандартты және еркін желілік құрамаларынан түйіндердің жылжуы мен элементтердегі күштерді (кедергі) есептеу үшін бейімделген процессор. Стандартты желілік құрамаларынан астында нормативтік құжаттар айтылады. РСН (ЖЕҮ) процессорында келесі нормативтер көрсетілген: ҚНжЕ 2.01.07-85 (Ресей, ТМД), Еурокод, ACI 318-95, IBC-2000 (АҚШ), BAEL-91 (Франция). Сұхбаттасу терезесінде тізімнен қажетті стандарттың атын таңдау керек. Сәйкесінше терезеде комбинацияларды есептеу формулалары, сондай-ақ функционалдық батырмалардың жиынтығы өзгереді.

- РСН (ЖЕҮ) есептеуге таңдалған нормативке тәуелсіз, сұхбаттасу терезесінде келесі түймешелер қосылған:

-Пайдаланушының үйлесімі- коэффициенттері еркін үйлесілген бағандардың тапсырмасы;

-Үйлесімді өшіру-үйлесімді бағандар  тапсырмасын өшіру;

-Барлық үйлесімді өшіру-барлық үйлесімді бағандар тапсырмасын өшіру;

-Есеп-есепке жиберетін команда;

-Шығу-РСН (ЖЕҮ) жүйесінен шығу;

Ескету! Фрагментке (іргетас) жүктемелердің есептік үйлесімі есебін процессор тек ФРАГМЕНТ өңделгеннен соң ғана РСН (ЖЕҮ) есептейді.

Әрбір үйлесімге аты беріледі.

Үнсіз келісім бойынша үйлесімділіктің аты кестенің бағанының тақырыбында бекітілген номер болып табылады. Оның атын өзгерту үшін кестенің тақырыбына курсормен екі шертіп өз тақырыбыңызды жазу.

Ескерту! РСН (ЖЕҮ) аты бос қалған аралықты ескере отырып 48 символдан аспау керек.

- Есеп натижесін бақылау режимінде мәзір қатарындағы қатарындағы Усилия (Күштер)→РСН (ЖЕҮ) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы Расчетные сочетания нагрузок (Жүктемелердің есептік үйлесімі) (13.27 сурет) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз.

-Ашылған терезеде жүктемелер түрі тізімінде әрбір жүктемеге Вид (Түр) кестесінің ұяшығына екі рет шерту арқылы мәнін жазыңыз.

- Бірінші жүктемеге - Постоянная (П) (тұрақты);

- Екінші жүктемеге- Длительная (Д) (созылмалы);

-Үшінші жүктемеге- Особая (Ос) (арнайы).

13.27. сурет. Жүктемелердің есептік үйлесімі (Расчетные сочетания нагрузок ) сұхбаттасу терезесі

-Үйлесімді беру үшін, 2 основное (2 негізгі) және Особое (Арнайы) басқару түймелеріне шертіңіз (кестеде коэффициенттердің мәндерімен ҚНжЕ-ге 2.01.07-85 сәйкес бағандар пайда болады (13.28 сурет)).

13. 28 сурет. Жүктемелердің есептік үйлесімі (Расчетные сочетания нагрузок) сұхбаттасу терезесі

-Әрі қарай Расчет (Есептеу) түймесіне шертіңіз.

РСН (ЖЕҮ) есебі нәтижелерін талдау

- РСН (ЖЕҮ) есеп натижесін бақылау режиміне мәзір қатарындағы Выбор (Таңдау)→Выбор РСН (ЖЕҮ таңдау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы ауысыңыз.

-Экранға ішкі күштер эпарсын шығару және РСН (ЖЕҮ) есебінің нәтижелері кестесін құру алдын айтылған іс-әрекеттер сияқты жасалады.

РСН (ЖЕҮ) 1 күштер есебінің нәтижелері (2  негізгі)

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (13.29 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

13.29 сурет. РСН (ЖЕҮ) 1 үшін Mх  иілу моментінің эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (13.30 сурет) мәзір қатарындағы Усилия → Эпюры → Эпюры поперечных сил  Qz  Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

13.30 сурет. РСН (ЖЕҮ) 1 үшін Qх  көлденең күштер эпюрасы

РСН (ЖЕҮ) ауыстыру үшін құрал-саймандар панелінде Загружения (Жүктемелер)  номерін 2–ге ауыстырып  -Подтвердить выбор (Таңдауды қабылдау) түймесін шертіңіз.

РСН (ЖЕҮ) 2 күштер есебінің нәтижелері (арнайы)

Құрал-саймандар панелінде Загружения (Жүктемелер)  номерін 2–ге ауыстырып  -Применить (Қолдану) түймесін шертіңіз.

Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

13.31 сурет. РСН (ЖЕҮ) 2 үшін Mх  иілу моментінің эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (13.32 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы)   (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз

13.32 сурет. РСН (ЖЕҮ) 2 үшін Qх  көлденең күштер эпюрасы

- Жылжу,күштер, РСН (ЖЕҮ) жылжуы, РСН (ЖЕҮ) күштері мәндері кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) пунктін орындаңыз (13.33 сурет).

13.33 сурет. Стандартты кесте (Стандарные таблицы ) сұхбаттасу терезесі

Жылжудың есеп нәтижелері

Сызықтық жылжудың өлшем бірлігі: мм

Бұрыштық жылжудың өлшем бірлігі: RD*1000

Thu Jun 18 17:03:08 2015  РДЕ  негізгі сұлба

ТҮЙІНДЕРДІҢ ЖЫЛЖУЫ

|  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |  |  |  |
| X | .00436 | -.00436 | -.12788 |  |  |  |
| Z | -.06179 | -.06179 | -.03190 | -.67075 |  |  |
| UY | .34686 | -.34686 | -.08453 |  |  |  |
|  | 2 – ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |
| X | .00115 | -.00115 | -.03392 |  |  |  |
| Z | -.01531 | -.01531 | -.00765 | -.17684 |  |  |
| UY | .09200 | -.09200 | -.02242 |  |  |  |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |
| X | .00059 | -.00059 | -.01755 |  |  |  |
| Z | -.00539 | -.00540 | -.00272 | -.09618 |  |  |
| UY | .04753 | -.04751 | -.01155 |  |  |  |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |
| X |  |  | .00074 |  |  |  |
| Z | .00025 | .00025 | .00012 | .00388 |  |  |
| UY | -.00198 | .00198 | .00048 |  |  |  |

Күштер есебінің нәтижелері

Күштер өлшем бірлігі: т

Кернеудің өлшем бірлігі: т/м*2

Моменттердің өлшем бірлігі: т*м

Таралған моменттер өлшем бірлігі: (т*м)/м

Таралған күштер өлшем бірлігі: т/м

Элементтердің беткі жылжуларының өлшем бірлігі: м

Thu Jun 18 17:03:54 2015 РДЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 |
|  | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 |
|  | 1- ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -10.7450 | -9.42500 | -10.7450 | -10.0850 | -10.0850 | -9.42500 | -1.49686 | -1.49686 |
| M | 1.49052 | -3.00006 | -1.49052 | .754768 | .754768 | 3.00006 | -3.00006 | 8.78118 |
| Q | -1.49686 | -1.49686 | 1.49686 | 1.49686 | 1.49686 | 1.49686 | 9.42500 |  |
|  | 2 - ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -2.50000 | -2.50000 | -2.50000 | -2.50000 | -2.50000 | -2.50000 | -.397046 | -.397046 |
| M | .395366 | -.795773 | -.395366 | .200204 | .200204 | .795773 | -.795773 | 2.32922 |
| Q | -.397046 | -.397046 | .397046 | .397046 | .397046 | .397046 | 2.50000 |  |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -.881248 | -.881248 | -.890763 | -.890763 | -.868955 | -.868955 | -.203861 | -.203861 |
| M | .204188 | -.410970 | -.205010 | .104421 | .103340 | .411019 | -.388313 | 1.71873 |
| Q | -.205052 | -.205052 | .206287 | .206287 | .205119 | .205119 | .842819 | .842819 |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | .041763 | .041763 | .041798 | .041798 | .041726 | .041726 | .008264 | .008264 |
| M | -.008539 | .017186 | .008701 | -.004470 | -.004504 | -.017021 | .010738 | -.066348 |
| Q | .008575 | .008575 | -.008781 | -.008781 | -.008345 | -.008345 | -.030835 | -.030835 |

Thu Jun 18 17:03:54 2015 РДЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 |
|  | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 |
|  | 3 - S1 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -.882237 | -.882237 | -.891743 | -.891743 | -.869956 | -.869956 | -.204028 | -.204028 |
| M | .204366 | -.411329 | -.205195 | .104516 | .103439 | .411372 | -.388461 | 1.72001 |
| Q | -.205232 | -.205232 | .206474 | .206474 | .205289 | .205289 | .843383 | .843383 |
| 10_ | 5 - 1 | 5 - 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1- ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -1.49686 | -1.49686 |  |  |  |  |  |  |
| M | 8.78118 | -3.00006 |  |  |  |  |  |  |
| Q |  | -9.42500 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 - ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -.397046 | -.397046 |  |  |  |  |  |  |
| M | 2.32922 | -.795773 |  |  |  |  |  |  |
| Q |  | -2.50000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -.203853 | -.203853 |  |  |  |  |  |  |
| M | 1.71954 | -.389569 |  |  |  |  |  |  |
| Q | -.843645 | -.843645 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | .008264 | .008264 |  |  |  |  |  |  |
| M | -.066352 | .010736 |  |  |  |  |  |  |
| Q | .030835 | .030835 |  |  |  |  |  |  |

Thu Jun 18 17:03:54 2015 РДЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 5 - 1 | 5 - 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 - S1 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -.204021 | -.204021 |  |  |  |  |  |  |
| M | 1.72082 | -.389717 |  |  |  |  |  |  |
| Q | -.844208 | -.844208 |  |  |  |  |  |  |

РСН (ЖЕҮ) –нің жылжу есебінің нәтижелері

Үйлесімділік коэффициенттері

| Жүктеме N | Түрі | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянная(П) (Тұрақты) | 1 | 0.9 |
| 2 | Длительная(Д) (Созылмалы) | 0.95 | 0.8 |
| 3 | Особая(Ос) (Арнайы) | 0 | 1 |
| 3-1 |  | 0 | 1 |

Thu Jun 18 17:04:33 2015 РДЕ  негізгі сұлба

ТҮЙІНДЕРДІҢ ЖЫЛЖУЫ

|  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |
| X | .005468 | -.005468 | -.160115 |  |  |  |
| Z | -.076348 | -.076348 | -.039185 | -.838762 |  |  |
| UY | .434265 | -.434265 | -.105832 |  |  |  |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |
| X | .005452 | -.004261 | -.124667 |  |  |  |
| Z | -.062473 | -.062465 | -.032113 | -.648895 |  |  |
| UY | .433358 | -.338223 | -.082449 |  |  |  |

РСН (ЖЕҮ) Күштер есебінің нәтижелері

Күштер өлшем бірлігі: т

Кернеудің өлшем бірлігі: т/м*2

Моменттердің өлшем бірлігі: т*м

Таралған моменттер өлшем бірлігі: (т*м)/м

Таралған күштер өлшем бірлігі: т/м

Элементтердің беткі жылжуларының өлшем бірлігі: м

Үйлесімділік коэффициенттері

| Жүктеме N | Түрі | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянная(П) (Тұрақты) | 1 | 0.9 |
| 2 | Длительная(Д) (Созылмалы) | 0.95 | 0.8 |
| 3 | Особая(Ос) (Арнайы) | 0 | 1 |
| 3-1 |  | 0 | 1 |

Thu Jun 18 17:05:02 2015 РДЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 2 | 5 - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
|  | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -13.120 | -11.800 | -13.120 | -12.460 | -12.460 | -11.800 | -1.8740 | -1.8740 | -1.8740 |
| M | 1.8661 | -3.7560 | -1.8661 | .94496 | .94496 | 3.7560 | -3.7560 | 10.993 | 10.993 |
| Q | -1.8740 | -1.8740 | 1.8740 | 1.8740 | 1.8740 | 1.8740 | 11.800 |  |  |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -10.788 | -9.6002 | -10.778 | -10.184 | -10.206 | -9.6125 | -1.4607 | -1.4607 | -1.4607 |
| M | 1.8621 | -2.9253 | -1.4525 | .94397 | .94289 | 3.7480 | -2.9482 | 11.486 | 11.487 |
| Q | -1.4595 | -1.4595 | 1.8712 | 1.8712 | 1.8701 | 1.8701 | 11.325 | .84338 | .84420 |
| 10_ | 5 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -1.8740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | -3.7560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | -11.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -1.4607 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | -2.9469 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | -9.6382 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Инерциялық күштер есебінің нәтижелері

Күш өлшем бірлігі: т

Thu Jun 18 17:05:34 2015  РДЕ негізгі сұлба

ИНЕРЦИЯЛЫҚ КҮШТЕР

|  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | .00125 | -.00119 | .00116 |  |  |  |  |  |  |
| Z | .02613 | .03760 | .02180 | 1.6864 |  |  |  |  |  |
| UY | -.02270 | .02140 | -.00108 | -.00080 |  |  |  |  |  |
|  | 3 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | .00031 | -.00043 |  |  |  |  |  |  |
| Z | -.01089 | -.01092 |  | -.06167 |  |  |  |  |  |
| UY | .00628 | -.00645 |  |  |  |  |  |  |  |

№27 және №28 практикалық сабақтар

Тақырыбы: «Көп массалы прокатты болаттан жасалған қаңқаларды массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу».

Практикалық сабақтың мақсаттары және міндеттері:

Көп массалы прокатты болаттан жасалған қаңқаларды массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеп, РСН (ЖЕҮ) құру қажет

Есепті орындау үшін берілген бастапқы мәліметтерді 20-кестеден аламыз.

20-кесте

Бастапқы мәліметтер

| № № пп | Қаңқаның түрі | Лир-Визор жүйесіндегі есептің атауы | Қаңқаның тіреуіштерінің ұзындығы, м | Аралықтың ұзындығы, м | Тіреуіштің көлденең қимасының өлшемдері, смхсм | Арқалықтың көлденең қимасының өлшемдері, смхсм м | Массаның орналасу орны | Рама арқалығының тұрақты жүктеме шамасы,т/ м | Құрал-жабдықтан түсетін жүктеме, т/м | Гармоникалық жүктеме |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Түйіндегі қосымша масса, т | Жүктеменің әсер ету заңы | Әсер ету амплитудасы, т | Сыртқы күшсалмақ әсерінен болатын жиілік, рад/сек |
| 1 | Г-тәрізді темірбетонды рама тіреуіштермен негізге жинақталған бір массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 14-1 (РДЕ 14-1) | 3 | 3 | Двутавр №30К1 | Двутавр №40Б1 | Арқалықтың ортасында | 2.5 | 2 | 1.8 | СOS | 1.5 | 35 |
| 2 | Г-тәрізді темірбетонды рама тіреуіштермен негізге жинақталған екі массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 14-2 (РДЕ 14-2) | 3 | 3 | Двутавр №30К1 | Двутавр №40Б1 | Арқалықтың ортасында, тіреуіштің биіктігінің ортасында | 2.5 | 2 | 2 | СOS | 2.1 | 45 |
| 3 | Г-тәрізді темірбетонды рама тіреуіштермен негізге жинақталған үш массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 14-3 (РДЕ 14-3) | 3 | 3 | Двутавр №30К1 | Двутавр №40Б1 | Арқалықтың 1/3 және 2/3 бөлігінде, тіреуіштің биіктігінің ортасында | 2.5 | 2 | 1.5 | СOS | 2.3 | 54 |
| 4 | Г-тәрізді болат қаңқа тіреуіштермен негізге жинақталған бір массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 14-4 (РДЕ 14-4) | 3 | 3 | Двутавр 30К1 | Двутавр 60Б1 | Арқалықтың ортасында | 2.5 | 2 | 1.9 | СOS | 3 | 35 |
| 5 | Г-тәрізді болат қаңқа тіреуіштермен негізге жинақталған екі массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 14-5 (РДЕ 14-5) | 3 | 3 | Двутавр 30К1 | Двутавр 60Б1 | Арқалықтың ортасында, тіреуіштің биіктігінің ортасында | 2.5 | 2 | 2.2 | СOS | 2.5 | 22 |
| 6 | Г-тәрізді темірбетонды рама тіреуіштермен негізге жинақталған үш массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 14-6 (РДЕ 14-6) | 3 | 3 | Двутавр 30К1 | Двутавр 60Б1 | Арқалықтың 1/3 және 2/3 бөлігінде, тіреуіштің биіктігінің ортасында | 1 | 2 | 1.7 | СOS | 2.4 | 32 |
| 7 | П-тәрізді темірбетонды рама тіреуіштермен негізге жинақталған бір массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 14-7 (РДЕ 14-7) | 3 | 5 | Двутавр 30К1 | Двутавр 70Б1 | сол жақ тіреуіштің биіктігінің ортасында | 1 | 2 | 1.8 | СOS | 2.6 | 24 |
| 8 | П-тәрізді темірбетонды рама тіреуіштермен негізге жинақталған екі массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 14-8 (РДЕ 14-8) | 3 | 5 | Двутавр 30К1 | Двутавр 70Б1 | Арқалықтың ортасында, сол жақ тіреуіштің биіктігінің ортасында | 1 | 2 | 1.5 | СOS | 2.5 | 47 |
| 9 | П-тәрізді темірбетонды рама тіреуіштермен негізге жинақталған үш массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 14-9 (РДЕ 14-9) | 3 | 5 | Двутавр 30К1 | Двутавр 70Б1 | Арқалықтың ортасында, сол және оң жақ тіреуіштің биіктігінің ортасында | 1 | 2 | 2 | СOS | 3 | 65 |
| 10 | П-тәрізді болат қаңқа тіреуіштермен негізге жинақталған бір массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 14-10 (РДЕ 14-10) | 3 | 5 | Двутавр 30К1 | Двутавр 60Б1 | Оң жақ тіреуіштің биіктігінің ортасында | 1 | 2 | 2 | СOS | 3 | 53 |
| 11 | П-тәрізді болат қаңқа тіреуіштермен негізге жинақталған екі массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 14-11 (РДЕ 14-11) | 3 | 5 | Двутавр 30К1 | Двутавр 60Б1 | Арқалықтың ортасында, сол жақ тіреуіштің биіктігінің ортасында | 1 | 1 | 2 | СOS | 2,5 | 40 |
| 12 | П-тәрізді болат қаңқа тіреуіштермен негізге жинақталған үш массамен қатаң бекітілген | Қаңқаның динамикалық есебі 14-12 (РДЕ 14-12) | 3 | 5 | Двутавр 30К1 | Двутавр 60Б1 | Арқалықтың 1/3 және 2/3 бөлігінде, оң жақ тіреуіштің биіктігінің ортасында | 1 | 1 | 2 | СOS | 2.5 | 48 |

№11 мысал қарастырылады (есептің аты 20-кестедегі мәліметке сәйкес «РДЕ 14-11»). 20-кестедегі №11 мысалда көп массалы көп аралықты прокатты болаттан жасалған Қаңқаның массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу берілген. Тіреуіштің биіктігі 3м, аралықтың қашықтығы 5м. Тұрақты жүктеме мен құрал-жабдықтардан түсетін жүктеме салмағы автоматты түрде есептеледі. Жүктеме сипаттамалары 20 кесте бойынша алынады. Қаңқаның арқалығы №60Б1 двутарвдан, тіреуіштері 30К1 двутавр.

Динамикалық сипаттамасын анықтау мақсатында, көп массалы прокатты болаттан жасалған қаңқаларды массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсерінің есебін шығару қажет.

20-кестеге сәйкес есептің аты: Қаңқаның динамикалық есебі (РДЕ 14-11).

Төменде көп массалы прокатты болаттан жасалған қаңқаларды массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің  есебін орындау тәртібі көрсетілген.

Төменде көп массалы прокатты болаттан жасалған қаңқаларды массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің  есебін орындау тәртібі

Жұмысты бастау үшін мына Windows командасын орындау керек: Пуск  Все программы (Барлық бағдарламалар)  ЛИРА 9.6. ЛИРА 9.6.

1 Кезең. Жаңа есепті құру

- Жаңа есепті құру үшін меню қатарын толтырыңыз Файл → Новый (Жаңа)  (құрал-саймандар панеліндегі батырма).

-Ашылған сұхбаттасу терезесінен  Признак схемы (Схема кешені)  ( 14.1 сурет) келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

- есептің аты «РДЕ 14-11»

- схема кешені -2- Три степени свободы в узле (перемещение и поворот) (Түйінде үш еркіндік кезеңі (2 жылжу және айналым)) X0Z.

-Содан соң Подтвердить (Қолдану) батырмасына шертіңіз.

14.1 сурет. Схема кешені (Признак схемы ) сұхбаттасу терезесі

2 Кезең. Геометриялық сызба құру

Создание плоских фрагментов и сетей (Жазық фрагменттер мен торларды құрастыру) сұхбаттасу терезесін ашыңыз.

Схема (Сұлба) →Создание (Құрастыру)→ Регулярные фрагменты и сети (Тұрақты фрагменттер мен торлар) (құрал-саймандар панелінде батырма) .

Кестеге қаңқаның сипаттамаларын енгізіңіз:

■	Бірінші өстің адымы:

L(m)      N

5.00        1

■	Екінші өстің адымы:

L(m)      N

3.00        1

■	қалған сипаттамалар үнсіз келісім бойынша қабылданады (14.2 сурет).

-Содан соң Применить (Қабылдау)  батырмасын басыңыз.

14.2. сурет. Жазық элементтерді құрастыру (Создание плоских фрагментов и сетей) сұхбаттасу терезесі

Есептік сұлбаның мәліметтерін сақтау

- Есептік сұлбаның мәліметтерін сақтау үшін меню қатарын толтырыңыз Файл → Сохранить (Сақтау) (құрал-саймандар панелінде  батырма).

-Ашылған сұхбаттасу терезесінде Сохранить как (Қалай сақтау керек) енгізіңіз:

■	есептің аты РДЕ 14-11;

■	есеп сақталатын мұқабаны таңдаңыз (үнсіз келісім бойынша LDdata мұқабасы)

- Сохранить (Сақтау) батырмасын басыңыз.

Экран бетіне түйіндер және элементтер санын енгізу

Опциялар мәзірі-Флаги рисования (Сурет салу жалаушалары) пунктін таңдаңыз (құрал-сайман панелінде  түймешесі)

- Cұхбаттасу терезесінде Показать (Көрсету) Элементы (Элементтер) түймешелерін белсенді ету.

-Осыдан кейін Номера узлов (Түйіндер нөмірі) командасын таңдап,  Перерисовать (Қайта салу) түймешесін басу қажет.

14.3 суретінде көрсетілген геометриялық сұлбасы шығады.

12.3 сурет. Түйіндер мен элементтер нөмірі көрсетілген Қаңқаның есептік сұлбасы.

Сұлбаны түзеу

- Мәзір қатарында Схема (Сұлба)→ Корректировка (Түзету)→Упаковка схемы (Сұлбаны түзету) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) арқылы Упаковка (Түзету) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (14.4 сурет).

- Ашылған терезеде Упаковать (Түзету) түймешесін басыңыз (ұқсас түйіндер мен элементтерді және есептік сұлбадан түйіндер мен элементтерді бір жола жою үшін сұлбаны түзеу жасалады).

14.4 сурет. Сұлбаны түзеу (Упаковка схемы ) сұхбаттасу терезесі

3 кезең. Шекаралық шарттарды беру

- № 1, 2 түйіндерді белгілеңіз.

- Мәзір қатарындағы Схема (Сұлба)→Связи (Байланыстар) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз.

- Ашылған терезеде Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар) сұхбаттасу терезесінде жылжуға тыйым салынған бағыттарды белгілеу қажет (Х,Z және UY).

- Содан соң Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет (Түйін көк түспен боялады).

- Түйіндерді белгілеу операциясын белсенділігін алып тастау үшін мәзір қатарында Выбор (Таңдау)→Отметка узлов (Түйіндерді белгілеу) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) командасын орындаңыз.

4 кезең. Рама элементтерінің қатаңдық параметрлерін белгілеу

Қатаңдық түрлерін топтастыру

-Мәзір қатарында Жесткости (Қатаңдықтар)→Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдықтары) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (14.5 сурет).

- Добавить (Қосу) түймешесін басып, қатаңдықты сипаттау кітапханасында 1-ші терезеге өтіп, База металлических сечений (Метал қималарының базалары) таңдау қажет.

14.5 сурет. Элементтердің қатаңдықтары (Жесткости элементов) сұхбаттасу терезесі

-Курсорды графикалық тізімге екі рет шерту арқылы Двутавр қима түрін таңдаңыз.

- Cұхбаттасу терезесінде  Стальное сечение (Болат қима) (14.6а сурет) ішінде Сортамент таңдаңыз: «Двутавр с параллельными гранями полок типа Б (балочный)». двутаврдың профилін таңдаңыз: №60Б1.

- ОК түймешесі арқылы қабылдаңыз.

14.6а сурет. Болат қима (Стальное сечение) сұхбаттасу терезесі

-Курсорды графикалық тізімге екі рет шерту арқылы Двутавр қима түрін таңдаңыз.

- Cұхбаттасу терезесінде  Стальное сечение (Болат қима) (14.6б сурет) ішінде Сортамент таңдаңыз: «Двутавр с параллельными гранями полок типа К (колонный)». двутаврдың профилін таңдаңыз: №30К1.

- ОК түймешесі арқылы қабылдаңыз.

14.6б сурет. Болат қима (Стальное сечение) сұхбаттасу терезесі

Қаңқа үшін қатаңдығын тағайындау

- Қатаңдықтар типі тізімінде курсор арқылы 1. Двутавр 60Б1 белгілеңіз.

-Терезеде келтірілген тізім арасынан қажетті қатаңдықты белгілеп,  Установить как текущий тип (Ағымдағы түрі ретінде орналастыру) түймешесін басу қажет.

- Мәзір қатарында Выбор (Таңдау)→Отметка горизонтальных элементов (Көлденең элементті белгілеу) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) командасын орындаңыз.

- Курсор арқылы көлденең элементтерді белгілеңіз (белгіленген элементтер қызыл түске боялады).

- Жесткости элементов (Элементтер қатаңдығы) (14.7а сурет) Назначить (Тағайындау) батырмасын шертіңіз (элементтерден белгі алынып тасталады, бұл белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдықтар енгізілгенін көрсетеді).

- Курсор арқылы көлденең элементтерді белгілеңіз (белгіленген элементтер қызыл түске боялады).

- Қатаңдықтар типі тізімінде курсор арқылы 2. Двутавр 30К1 (колонный) белгілеңіз.

-Терезеде келтірілген тізім арасынан қажетті қатаңдықты белгілеп,  Установить как текущий тип (Ағымдағы түрі ретінде орналастыру) түймешесін басу қажет.

- Мәзір қатарында Выбор (Таңдау)→Отметка горизонтальных элементов (Көлденең элементті белгілеу) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) командасын орындаңыз.

- Курсор арқылы көлденең элементтерді белгілеңіз (белгіленген элементтер қызыл түске боялады).

-Жесткости элементов (Элементтер қатаңдығы) Назначить (Тағайындау) батырмасын шертіңіз (элементтерден белгі алынып тасталады, бұл белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдықтар енгізілгенін көрсетеді).

а)                                                                             б)

14.7 сурет. Элементтердің қатаңдықтары (Жесткости элементов ) cұхбаттасу терезесі

а) ұстын  қимасының сипаттамасын енгізу; б) арқалық қимасының сипаттамасын енгізу;

- Жесткости элементов (Элементтер қатаңдығы) (14.7б сурет)  сұхбаттасу терезесінде Назначить (Тағайындау) батырмасын шертіңіз (элементтерден белгі алынып тасталады, бұл белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдықтар енгізілгенін көрсетеді).

5 Кезең. Күшсалмақтарды белгілеу

Қаңқаның элементтеріне жүктеме енгізу үшін арқалық аралығының ортасында және сол жақ ұстынның биіктігінің ортасында түйіндер орнату керек, себебі 20 кестенің бастапқы мәліметі бойынша осы түйіндерге массалар енгізіледі.

- Мәзір қатарында қатарында Выбор (Таңдау)→Отметка горизонтальных элементов (Көлденең элементті белгілеу) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) командасын орындаңыз.

- Курсор арқылы № 1 тік және № 3 көлденең элементтерді белгілеңіз (белгіленген элементтер қызыл түске боялады).

-Құрал-саймандар қатарында Добавит элемент (Элемент қосу) түймесін басыңыз, ашылған терезеде разделить на N равных частей (тең N бөлікке бөлу) таңдап,  тең бөліктер санын N =2 деп енгізіңіз.

- Одан соң Применить (Қабылдау) түймешесін басу қажет.

Есептік сұлбада 5 және 6 түйіндер пайда болады.

-Мәзір қатарында Схема (Сұлба)→ Корректировка (Түзету)→Упаковка схемы (Сұлбаны түзету) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) арқылы Упаковка (Түзету) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (14.4 сурет).

- Ашылған терезеде Упаковать түймешесін басыңыз (ұқсас түйіндер мен элементтерді және есептік сұлбадан түйіндер мен элементтерді бір жола жою үшін сұлбаны түзеу жасалады).

№ 1 Жүктемені топтастыру

№ 1 Жүктеме – арқалықтың өз  массасын ескере  отырып, арқалыққа түсетін тұрақты жүктеме

-Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Добавить собственный вес (Өз салмағын енгізу) (14.8 сурет) терезесін шақырыңыз.

- Ашылған сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.  Жүктеменің сенімді коэффициент мәні үнсіз келісім бойынша 1-ге тең (конструкцияның барлық элементтеріне біркелкі таралған жүктеме орнатылады).

14.8 сурет. Өз массасын қосу (Добавить собственный вес)  сұхбаттасу терезесі

-№6,7 элементтерді белгілеңіз.

- Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу) сұхбаттасу терезесін мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Нагрузка на узлы и элементы (Түйіндер мен элементтерге жүктеме) батырмасы арқылы шақырыңыз (құрал-сайман панелінде  түймешесі).

-Ашылған терезеде Нагрузки на стержень (Стерженьге түсетін жүктеме) терезесін белсенді етіңіз.

- Одан соң, радио-түймешесі арқылы Глобальная (Жалпылама) координатасын белгілеп, «Z-осі» бағытын көрсету қажет.

- Біркелкі таралған жүктеме массасы  түймешесін басу арқылы Параметры (Көрсеткіштер) сұхбаттасу терезесін шақыру қажет. Бұл терезеде 1.0 тс/м мәні енгізіледі.

- Сұхбаттасу терезесінде Подтвердить (Қолдану),  одан соң Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.

- Одан соң сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.

№ 2 Жүктемені топтастыру

№ 2 Жүктеме – құрал-жабдықтардан түсетін жүктеме.

- Ағымдағы жүктеменің номерін ауыстыру үшін мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Выбор загружения (Жүктемені таңдау) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) арқылы Активное загружение (Белсенді жүктеме) сұхбаттасу терезесін ашыңыз.

-Одан соң сұхбаттасу терезесінде Подтвердить (Қолдану)  түймешесін басу қажет.

- №6,7 элементтерді белгілеп, біркелкі таралған жүктеме массасы  түймешесін басу арқылы, ашылған терезеде1 тс/м мәні енгізіледі.

№ 3 Жүктемені топтастыру

№ 3 Жүктеме – гармоникалық динамикалық күшсалмақ

- ағымдағы жүктеме номерын 3-ке ауыстырыңыз.

Түйіндерге гармоникалық жүктемені беру

-№6 түйінді белгілеңіз.

- Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу) сұхбаттасу терезесінде гармоникалық жүктеме түймешесіне шерту арқылы Гармоническая нагрузка в узле (Түйіндегі гармоникалық жүктеме) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (14.9 сурет).

- Ашылған терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■ Түйінде қосымша масса - 2 тс;

■ Жүктеме бағыты - Z;

■ Жүктеменің әсер ету заңы - cos;

■ Күшсалмақ амплитудасы – 2.5 тс.

- Енгізілген ақпаратты растау үшін Подтвердить (Қолдану) түймешесін басу қажет.

- Одан соң Задание нагрузок (Жүктеме белгілеу) сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.

14.9 сурет. Түйіндегі гармоникалық жүктеме (Гармоническая нагрузка в узле) сұхбаттасу терезесі

Арқалықты динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу

6 кезең. Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру

Гармоникалық күшсалмақтарға статикалық жүктемелерді ескеру кестесін құрастыру

- Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Динамика→Учет статических загружений (Статикалық жүктемелерді жинақтау) арқылы Формирование динамических загружений из статических (Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (14.10 сурет).

14.10 сурет. Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру (Формирование динамических загружений из статических) сұхбаттасу терезесі

- Кестенің бірінші қатарын құрастыру үшін ашылған терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■  Динамикалық жүктеме № - 3;

■  Сәйкес статикалық жүктеме № - 1;

■  Түрлендіру коэффициенті - 0.95.

- Әрі қарай Применить (Қолдану) түймешесіне басыңыз.

- Кестенің екінші қатарын құрастыру үшін, сол терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■  Динамикалық жүктеме № - 3;

■  Сәйкес статикалық жүктеме № - 2;

■  Түрлендіру коэффициенті - 0.8.

- Әрі қарай Применить (Қолдану) және Закрыть (Жабу)  түймешесіне басыңыз.

7 кезең. Динамикалық жүктеменің кестесін құрастыру

Үшінші жүктеменің мәліметтерін енгізу

- Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Динамика→Таблица динамических загружений (Динамикалық жүктемелер кестесі) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы Задание характеристик для расчета на динамические воздействия (Динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу) сұхбаттасу терезесін ашыңыз (14.11 сурет).

14.11 сурет. Динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу (Задание характеристик для расчета на динамическое воздействие) сұхбаттасу терезесі

-Бұл терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■ Жүктеме № - 3;

■ Күшсалмақ аты – Гармоническое зональное (Гармоникалық аймақтық) (28);

■ Ескеретін тербелістер формасының саны - 3.

- Әрі қарай Параметры (Сипаттамалар) түймешесіне басыңыз.

- Ашылған Параметры расчета на гармоническое воздействие (Гармоникалық күшсалмақтарға есептеу сипаттамалары) (13.12 сурет) сұхбаттасу терезесінде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

- Серпімсіз кедергі коэфициенті - К = 0.025 (прокатты болат);

■  сыртқы күшсалмақтардың үдемелі жиілігі - 40 рад/сек;

■  жиілікті анықтаудағы қателік - 15%.

- Енгізілген мәліметтерді растау үшін Подтвердить (Қолдану) бартырмасын шертіңіз.

14.12 сурет. Гармоникалық күшсалмақтарға есептеу сипаттамалары сұхбаттасу терезесі

8 кезең. Арқалықтың элементтерінің есептік қимасын енгізу

№ 6-7  көлденең элементтерді белгілеңіз.

-Мәзір қатарындағы Схема (Сұлба)→ Расчетные сечения стержней (Арқалықтың есептің қимасы) ( түймешесі) арқылы Расчетные сечения (Есептік қималар) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (14.13 сурет).

-Ашылған терезеде есептік қиманың санын енгізіңіз: N = 5.

- Применить (Қабылдау)  түймешесін басыңыз (шектік жағдайдың 2 тобына есепті орындау үшін, кемінде үш есептік қима енгізу керек).

14.13 сурет. Есептік қима (Расчетные сечения ) сұхбаттасу терезесі

9 кезең. Қаңқаның статикалық есебі

Мәзір қатарындағы Режим → Выполнить расчет (Есепті орындау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) тапсырмасын орындаңыз.

10 кезең. Бақылау және есеп нәтижелерін талдау

- Есепті есептеп болған соң, қорытындылар режиміне өту үшін мәзір арқылы Режим → Результаты расчета (Есептеудің нәтижесін орындау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) тапсырмасын орындаңыз.

-Есеп қорытындысын бақылау режимінде есептік сұлба түйіндердің жылжуын ескере отырып көрсетіледі (14.14 сурет). Сұлбаның түйіндерін жылжусыз көрсету үшін мәзір қатырында Схема (Сұлба)→Исходная схема (Бастапқы сұлба) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) пунктін орындаңыз.

14.14 сурет. Түйіндердің жылжуы ескерілген арқалықтың есептік сұлбасы

Экранға ішкі күштердің эпюрасын шығару

Бірінші жүктеме үшін

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (14.15 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

14.15 сурет. Mү бойынша иілу моменті эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (14.16 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

14.16 сурет. Qz бойынша көлденең күш эпюрасы

Екінше жүктеме үшін

Құрал-саймандар панелінде Загружения (Күшсалмақтар)  номерін 2–ге ауыстырып Применить (Қабылдау) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (14.17 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

14.17 сурет. Mү бойынша иілу моменті эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (14.18 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы)  (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

14.18 сурет. Qz бойынша көлденең күш эпюрасы

Үшінші жүктеме үшін

Құрал-саймандар панелінде Загружения 3–ке ауыстырып Применить (Қабылдау) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (14.19 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

14.19 сурет. Mү бойынша иілу моменті

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (14.20 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

14.20 сурет. Qz бойынша көлденең күш эпюрасы

№6 түйінге әсер ететін динамикалық жүктеменің мәнін экранға шығару.

3 жүктеме кезінде Qz көлденең күшін босату.

Арқалық сұлбасының деформацияланған сұлбасы 14.21 суретте көрсетілгендей.

14.21 сурет. 3 жүктемедегі арқалықтың деформацияланған есептік сұлбасы

Әрі қарай құрал-саймандар панелінде Инерционные силы J (Инерциялық күштер J), одан соң Jz түймешесіне шертіңіз.

Арқалықтың деформацияланған есептік сұлбасында номері 6 және басқа да түйіндерге әсер ететін динамикалық күштің (инерциялық күштің) бағыты мен мәні шығады (14.22 сурет).

14.22 сурет. Қаңқа деформацияланған есептік сұлбасында 6 түйінге әсер ететін динамикалық күштің бағыты мен мәні

Конструкцияның тербеліс формаларын шығару

Мәзір қатарындағы Схема (Сұлба)→Форма колебаний (Тербелістер күйі) (құрал-саймандар панелінде түймеше) арқылы бірінші тербеліс формасын енгізіңіз.

Үшінші жүктемедегі бірінші тербеліс формасынының анимациясын қарау

- Мәзір қатарындағы Вид (Түр)→ Пространственная модель (ЗD-графика) (Кеңістіктік модель (3D-графикасы)) арқылы кеңістік моделіне өтіңіз.

-Үшінші жүктеменің бірінші тербеліс формасынының анимациясын қарау үшін Опции→Флаги рисования (Сурет салу жалаушалары)→Показать анимацию колебаний (Тербелістер анимациясын көрсету) (құрал-саймандар панелінде түймеше) пунктін орындаңыз.

-Есеп нәтижелерін бақылау режиміне қайту үшін, мәзір қатарында Вид (Түр) →Конечноэлементная модель (Шектік элементтер моделі) пунктін орындаңыз немесе кеңістік моделі терезесін жабыңыз.

Есеп нәтижелері кестесін құрастыру және бақылау

- Тербеліс периоды мәндері кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→ Стандартные таблицы (Стандартты кестелер)  пунктін орындаңыз.

-Ашылған Стандартные таблицы (Стандартты кестелер ) (14.23 сурет) сұхбаттасу терезінде Периоды колебаний (Тербелістер периоды) қатарын белгілеңіз.

14.23 сурет. Стандартты кесте (Стандартные таблицы ) сұхбаттасу терезесі

- Применить (Қабылдау) түймешесіне басыңыз (HTML форматында кесте құру үшін HTML-формат белгілеу керек ).  Экранда арқалық есебінің қорытындысы кесте түрінде тербелістің әр формасына плитаның динамикалық сипаттамаларымен бірге пайда болады (14.24 сурет).

| ЖИІЛІКТІҢ, ПЕРИОДТЫҢ, //ТЕРБЕЛІСТІҢ, 3 ЖҮКТЕМЕНІҢ ӨЗ МӘНІ N П/П | ӨЗ МӘНІ | ЖИІЛІКТЕР |  | ПЕРИОДТАР | БӨЛУ КОЭФФИЦИЕНТІ | МОДАЛЬДЫ МАССА В% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РАД/C | ГЦ | C |  |  |  |
| 1 | 0.019867 | 50.334837 | 8.015101 | 0.124764 |  |  |  |
| 2 | 0.008753 | 114.241912 | 18.191387 | 0.054971 |  |  |  |
| 3 | 0.002485 | 402.365616 | 64.070958 | 0.015608 |  |  |  |
| 4 | 0.002198 | 454.971381 | 72.447672 | 0.013803 |  |  |  |
| 5 | 0.001674 | 597.244705 | 95.102660 | 0.010515 |  |  |  |
| 6 | 0.001514 | 660.630963 | 105.196013 | 0.009506 |  |  |  |
| 7 | 0.001224 | 816.827123 | 130.068013 | 0.007688 |  |  |  |
| 8 | 0.000909 | 1100.470218 | 175.234111 | 0.005707 |  |  |  |
| 9 | 0.000734 | 1363.163702 | 217.064284 | 0.004607 |  |  |  |
| 10 | 0.000567 | 1764.975695 | 281.047085 | 0.003558 |  |  |  |
| 11 | 0.000517 | 1934.013745 | 307.963972 | 0.003247 |  |  |  |

14.24 сурет. Қаңқаның динамикалық сипаттамалары

-Кестені жабу үшін, Закрыть (Жабу)  түймешесін басыңыз.

- Экран бетіне есептік сұлба түйіндерінде массаның таралу мәні кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) пунктін орындаңыз.

- Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) сұхбаттасу терезесінде Распределение весов масс (Массалардың салмағын тарату) қатарын белгілеңіз.

- Применить (Қабылдау) түймешесін басыңыз.

-Выбор загружений (Жүктемелер таңдау) (14.25 сурет) жаңа терезесінде Все загружения (Барлық жүктемелер) белгілеп, Подтвердить (Қолдану) түймешесін басыңыз.

14.25 сурет. Күшсалмақты таңдау (Выбор загружений) сұхбаттасу терезесі

Экран бетінде арқалықтың әр түйініндегі салмақ массасы көрсетілген есеп қорытындысы кесте түрінде шығады (14.26 сурет).

Салмақ массасының өлшем бірлігі: т

Fri Jun 19 10:42:51 2015 РДЕ  негізгі сұлба

МАССЛАР САЛМАҒЫН ТАРАТУ

|  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | 2.9728 | 3.7050 | 1.4644 | 4.4812 |  |  |  |  |  |
| Z | 2.9728 | 3.7050 | 1.4644 | 6.4812 |  |  |  |  |  |
| UY | .10348 | .16085 | .02060 | .18635 |  |  |  |  |  |

14.26 сурет. Салмақ массасы есебінің қорытындысы

12 кезең. Жүктемелердің есептік үйлесімдерін жобалау есептеу және талдау

РСН (ЖЕҮ) тапсырма беру және есептеу

РСН (ЖЕҮ) жүйесі-бұл стандартты және еркін желілік құқаңқаларынан түйіндердің жылжуы мен элементтердегі күштерді (кедергі) есептеу үшін бейімделген процессор. Стандартты желілік құқаңқаларынан астында нормативтік құжаттар айтылады. РСН (ЖЕҮ) процессорында келесі нормативтер көрсетілген: ҚНжЕ 2.01.07-85 (Ресей, ТМД), Еурокод, ACI 318-95, IBC-2000 (АҚШ), BAEL-91 (Франция). Сұхбаттасу терезесінде тізімнен қажетті стандарттың атын таңдау керек. Сәйкесінше терезеде комбинацияларды есептеу формулалары, сондай-ақ функционалдық батырмалардың жиынтығы өзгереді.

- РСН (ЖЕҮ) есептеуге таңдалған нормативке тәуелсіз, сұхбаттасу терезесінде келесі түймешелер қосылған:

-Пайдаланушының үйлесімі- коэффициенттері еркін үйлесілген бағандардың тапсырмасы;

-Үйлесімді өшіру-үйлесімді бағандар  тапсырмасын өшіру;

-Барлық үйлесімді өшіру-барлық үйлесімді бағандар тапсырмасын өшіру;

-Есеп-есепке жиберетін команда;

-Шығу-РСН (ЖЕҮ) жүйесінен шығу;

Ескету! Фрагментке (іргетас) жүктемелердің есептік үйлесімі есебін процессор тек ФРАГМЕНТ өңделгеннен соң ғана РСН (ЖЕҮ) есептейді.

Әрбір үйлесімге аты беріледі.

Үнсіз келісім бойынша үйлесімділіктің аты кестенің бағанының тақырыбында бекітілген номер болып табылады. Оның атын өзгерту үшін кестенің тақырыбына курсормен екі шертіп өз тақырыбыңызды жазу.

Ескерту! РСН (ЖЕҮ) аты бос қалған аралықты ескере отырып 48 символдан аспау керек.

- Есеп натижесін бақылау режимінде мәзір қатарындағы қатарындағы Усилия (Күштер)→РСН (ЖЕҮ) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы Расчетные сочетания нагрузок (Жүктемелердің есептік үйлесімі) (14.27 сурет) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз.

-Ашылған терезеде жүктемелер түрі тізімінде әрбір жүктемеге Вид (Түр) кестесінің ұяшығына екі рет шерту арқылы мәнін жазыңыз.

- Бірінші жүктемеге - Постоянная (П) (тұрақты);

- Екінші жүктемеге- Длительная (Д) (созылмалы);

-Үшінші жүктемеге- Особая (Ос) (арнайы).

14.27. сурет. Жүктемелердің есептік үйлесімі (Расчетные сочетания нагрузок ) сұхбаттасу терезесі

-Үйлесімді беру үшін, , 2 основное (2 негізгі) және Особое (Арнайы) басқару түймелеріне шертіңіз (кестеде коэффициенттердің мәндерімен ҚНжЕ-ге 2.01.07-85 сәйкес бағандар пайда болады (14.28 сурет)).

14.28. сурет. Жүктемелердің есептік үйлесімі (Расчетные сочетания нагрузок) сұхбаттасу терезесі

-Әрі қарай Расчет (Есептеу) түймесіне шертіңіз.

РСН (ЖЕҮ) есебі нәтижелерін талдау

- РСН (ЖЕҮ) есеп натижесін бақылау режиміне мәзір қатарындағы Выбор (Таңдау)→Выбор РСН (ЖЕҮ таңдау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы ауысыңыз.

-Экранға ішкі күштер эпарсын шығару және РСН (ЖЕҮ) есебінің нәтижелері кестесін құру алдын айтылған іс-әрекеттер сияқты жасалады.

РСН (ЖЕҮ) 1 күштер есебінің нәтижелері (2  негізгі)

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (14.29 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

14.29 сурет. РСН (ЖЕҮ) 1 үшін Mх  иілу моментінің эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (14.30 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы)  (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

14.30 сурет. РСН (ЖЕҮ) 1 үшін Qх  көлденең күштер эпюрасы

РСН (ЖЕҮ) ауыстыру үшін құрал-саймандар панелінде Загружения (Жүктемелер)  номерін 2–ге ауыстырып  -Подтвердить выбор (Таңдауды қабылдау) түймесін шертіңіз.

РСН (ЖЕҮ) 2 күштер есебінің нәтижелері (арнайы)

Құрал-саймандар панелінде Загружения (Жүктемелер)  номерін 2–ге ауыстырып  -Применить (Қолдану) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (14.31 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

14.31 сурет. РСН (ЖЕҮ) 2 үшін Mх  иілу моментінің эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (14.32 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

14.32 сурет. РСН (ЖЕҮ) 2 үшін Qх  көлденең күштер эпюрасы

- Жылжу,күштер, РСН (ЖЕҮ) жылжуы, РСН (ЖЕҮ) күштері мәндері кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) пунктін орындаңыз (14.33 сурет).

14.33 сурет. Стандартты кесте (Стандарные таблицы ) сұхбаттасу терезесі

Жылжудың есеп нәтижелері

Сызықтық жылжудың өлшем бірлігі: мм

Бұрыштық жылжудың өлшем бірлігі: RD*1000

Fri Jun 19 10:46:00 2015  РДЕ  негізгі сұлба

ТҮЙІНДЕРДІҢ ЖЫЛЖУЫ

|  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |  |  |  |
| X | .00452 | -.00452 | -.07251 |  |  |  |
| Z | -.05796 | -.05796 | -.03436 | -.41752 |  |  |
| UY | .19939 | -.19939 | -.04758 |  |  |  |
|  | 2- ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |
| X | .00410 | -.00410 | -.06575 |  |  |  |
| Z | -.03305 | -.03305 | -.01652 | -.35909 |  |  |
| UY | .18080 | -.18080 | -.04315 |  |  |  |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |
| X | .00341 | -.00351 | -.05777 |  |  |  |
| Z | -.01938 | -.01954 | -.00993 | -.33006 |  |  |
| UY | .15796 | -.15735 | -.03726 | .00016 |  |  |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |
| X |  | .00016 | .00266 |  |  |  |
| Z | .00094 | .00094 | .00047 | .01399 |  |  |
| UY | -.00690 | .00691 | .00169 |  |  |  |

Күштер есебінің нәтижелері

Күштер өлшем бірлігі: т

Кернеудің өлшем бірлігі: т/м*2

Моменттердің өлшем бірлігі: т*м

Таралған моменттер өлшем бірлігі: (т*м)/м

Таралған күштер өлшем бірлігі: т/м

Элементтердің беткі жылжуларының өлшем бірлігі: м

Fri Jun 19 10:46:35 2015  РДЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 |
|  | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 |
|  | 1 - ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -6.01121 | -2.75698 | -6.01121 | -4.38410 | -4.38410 | -2.75698 | -.498009 | -.498009 |
| M | .494185 | -.999843 | -.494185 | .252829 | .252829 | .999843 | -.999843 | 2.44638 |
| Q | -.498009 | -.498009 | .498009 | .498009 | .498009 | .498009 | 2.75698 |  |
|  | 2- ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -2.50000 | -2.50000 | -2.50000 | -2.50000 | -2.50000 | -2.50000 | -.451589 | -.451589 |
| M | .448121 | -.906646 | -.448121 | .229262 | .229262 | .906646 | -.906646 | 2.21835 |
| Q | -.451589 | -.451589 | .451589 | .451589 | .451589 | .451589 | 2.50000 |  |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -1.47829 | -1.47829 | -1.50278 | -1.50278 | -1.42951 | -1.42951 | -.384367 | -.384367 |
| M | .390129 | -.789168 | -.397057 | .208029 | .197633 | .792589 | -.738247 | 2.79217 |
| Q | -.393099 | -.393099 | .403390 | .403390 | .396637 | .396637 | 1.41216 | 1.41216 |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | .071182 | .071182 | .071544 | .071544 | .070907 | .070907 | .014388 | .014388 |
| M | -.017122 | .034653 | .018468 | -.009895 | -.010165 | -.033436 | .024006 | -.113871 |
| Q | .017258 | .017258 | -.018908 | -.018908 | -.015514 | -.015514 | -.055151 | -.055151 |

Fri Jun 19 10:46:35 2015  РДЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 |
|  | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 |
|  | 3 - S1 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -1.48001 | -1.48001 | -1.50448 | -1.50448 | -1.43126 | -1.43126 | -.384636 | -.384636 |
| M | .390505 | -.789928 | -.397486 | .208264 | .197894 | .793294 | -.738637 | 2.79449 |
| Q | -.393478 | -.393478 | .403833 | .403833 | .396941 | .396941 | 1.41324 | 1.41324 |
| 10_ | 5 - 1 | 5 - 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1- ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -.498009 | -.498009 |  |  |  |  |  |  |
| M | 2.44638 | -.999843 |  |  |  |  |  |  |
| Q |  | -2.75698 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2- ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -.451589 | -.451589 |  |  |  |  |  |  |
| M | 2.21835 | -.906646 |  |  |  |  |  |  |
| Q |  | -2.50000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -.378802 | -.378802 |  |  |  |  |  |  |
| M | 2.80620 | -.756007 |  |  |  |  |  |  |
| Q | -1.42488 | -1.42488 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | .014321 | .014321 |  |  |  |  |  |  |
| M | -.113901 | .023895 |  |  |  |  |  |  |
| Q | .055118 | .055118 |  |  |  |  |  |  |

Fri Jun 19 10:46:35 2015  РДЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 5 - 1 | 5 - 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 - S1 |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -.379072 | -.379072 |  |  |  |  |  |  |
| M | 2.80851 | -.756385 |  |  |  |  |  |  |
| Q | -1.42595 | -1.42595 |  |  |  |  |  |  |

РСН (ЖЕҮ) –нің жылжу есебінің нәтижелері

Үйлесімділік коэффициенттері

| Жүктеме N | Түрі | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянная(П) (Тұрақты) | 1 | 0.9 |
| 2 | Длительная(Д) (Созылмалы) | 0.95 | 0.8 |
| 3 | Особая(Ос) (Арнайы) | 0 | 1 |
| 3-1 |  | 0 | 1 |

Fri Jun 19 10:47:10 2015 РДЕ  негізгі сұлба

ТҮЙІНДЕРДІҢ ЖЫЛЖУЫ

|  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |
| X | .008421 | -.008421 | -.134974 |  |  |  |
| Z | -.089367 | -.089367 | -.050062 | -.758670 |  |  |
| UY | .371158 | -.371158 | -.088579 |  |  |  |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |
| X | .010774 | -.003836 | -.060022 |  |  |  |
| Z | -.059204 | -.059044 | -.034201 | -.332695 |  |  |
| UY | .482213 | -.166596 | -.040040 |  |  |  |

РСН (ЖЕҮ) Күштер есебінің нәтижелері

Күштер өлшем бірлігі: т

Кернеудің өлшем бірлігі: т/м*2

Моменттердің өлшем бірлігі: т*м

Таралған моменттер өлшем бірлігі: (т*м)/м

Таралған күштер өлшем бірлігі: т/м

Элементтердің беткі жылжуларының өлшем бірлігі: м

Үйлесімділік коэффициенттері

| Жүктеме N | Түрі | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянная(П) (Тұрақты) | 1 | 0.9 |
| 2 | Длительная(Д) (Созылмалы) | 0.95 | 0.8 |
| 3 | Особая(Ос) (Арнайы) | 0 | 1 |
| 3-1 |  | 0 | 1 |

Fri Jun 19 10:47:51 2015  РДЕ негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 2 | 5 - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 |
|  | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -8.3862 | -5.1319 | -8.3862 | -6.7591 | -6.7591 | -5.1319 | -.92701 | -.92701 | -.92701 |
| M | .91990 | -1.8611 | -.91990 | .47062 | .47062 | 1.8611 | -1.8611 | 4.5538 | 4.5538 |
| Q | -.92701 | -.92701 | .92701 | .92701 | .92701 | .92701 | 5.1319 |  |  |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -5.9300 | -3.0012 | -5.9056 | -4.4412 | -4.5144 | -3.0500 | -.42484 | -.42484 | -.43040 |
| M | 1.1937 | -.83524 | -.40577 | .61922 | .60885 | 2.4184 | -.88653 | 6.7709 | 6.7849 |
| Q | -.41600 | -.41600 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2064 | 1.2064 | 5.8945 | 1.4132 | 1.4259 |
| 10_ | 5 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -.92701 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | -1.8611 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | -5.1319 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | -.43040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | -.86879 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | -3.0553 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Инерциялық күштер есебінің нәтижелері

Күш өлшем бірлігі: т

Fri Jun 19 10:49:06 2015  РДЕ негізгі сұлба

ИНЕРЦИЯЛЫҚ КҮШТЕР

|  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | .01227 | -.01429 | .00675 | .00556 |  |  |  |  |  |
| Z | .01734 | .05341 | .07327 | 2.8370 |  |  |  |  |  |
| UY | -.05434 | .03316 | -.01039 | -.01403 |  |  |  |  |  |
|  | 3 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X | -.00112 | .00293 | -.00339 |  |  |  |  |  |  |
| Z | -.01575 | -.01606 | -.00063 | -.11026 |  |  |  |  |  |
| UY | .00943 | -.01075 | -.00027 |  |  |  |  |  |  |

№29 және №30 практикалық сабақтар

Тақырыбы: «Конструкцияны динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу. Еріксіз тербелістердің жиіліктері жиіліктер аймағына түскен кездегі жағдай»

Практикалық сабақтың мақсаттары және міндеттері:

Еріксіз тербелістердің жиіліктері жиіліктер аймағына түскен кезде, көп массалы көп аралықты темірбетон арқалықтарды массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеп, РСН (ЖЕҮ) құру қажет.

Есепті орындау үшін берілген бастапқы мәліметтерді 21-кестеден аламыз.

21-кесте

Бастапқы мәліметтер

| №№ пп | Арқалықтың атауы | Лир-Визор жүйесіндегі есептің атауы | Аралықтың қашыңтығы, м | Арқалықтың көлденең қимасының өлшемі, см х см | Тұрақты жүктеме,т/ м | Құрал-жабдықтан түсетін жүктеме, т/ м | Гармоникалық жүктеме |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Түйіндегі қосымша масса, т | Түйіндегі қосымша масса, т | Жүктеменің әсер ету заңы | Әсер ету амплитудасы, т | Фазаның жылжуы, градус |
| 1 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | Динамикалық гармоникалық жүктеме әсеріне конструкцияны есептеу, 1 жағдай (ДГЖ әсеріне КЕ 15-1, 1 жағдай) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | 30x60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 10 |
| 2 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-2, 1 жағдай) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | 30x70 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 10 |
| 3 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-3, 1 жағдай) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | 30x80 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 10 |
| 4 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-4, 1 жағдай) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | 35x60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1.5 | 0 | 10 |
| 5 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-5, 1 жағдай) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | 35x65 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 20 |
| 6 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-6, 1 жағдай) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | 35x70 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 20 |
| 7 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-7, 1 жағдай) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | 35x75 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 20 |
| 8 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-8, 1 жағдай) | 6х6х6 (3.3х 3.3х 3.3) | 40x60 | 4 | 2 | 2 | СOS | 1.5 | 0 | 20 |
| 9 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-9, 1 жағдай) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | 40x70 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 30 |
| 10 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-10, 1 жағдай) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | 40x80 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 30 |
| 11 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-11, 1 жағдай) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | 40x85 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 30 |
| 12 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-12, 1 жағдай) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | 30x60 | 4 | 2 | 2 | СOS | 1.5 | 0 | 30 |
| 13 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-13, 1 жағдай) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | 30x60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.1 | 0 | 40 |
| 14 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-14, 1 жағдай) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | 30x60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 0.5 | 0 | 40 |
| 15 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-15, 1 жағдай) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | 30x60 | 4 | 2 | 1 | СOS | 1 | 0 | 40 |
| 16 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-16, 1 жағдай) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | 30x60 | 4 | 2 | 2 | СOS | 1.5 | 0 | 40 |
| 17 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-17, 1 жағдай) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 10 |
| 18 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-18, 1 жағдай) | 6х4х6 (3.3х 2.2х 3.3) | двутавр №70Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 10 |
| 19 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-19, 1 жағдай) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №80Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 10 |
| 20 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-20, 1 жағдай) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №90Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1.5 | 0 | 10 |
| 21 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-21, 1 жағдай) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №50Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 20 |
| 22 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-22, 1 жағдай) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №55Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 20 |
| 23 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-23, 1 жағдай) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 20 |
| 24 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-24, 1 жағдай) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 2 | SIN | 1.5 | 0 | 20 |
| 25 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-25, 1 жағдай) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 30 |
| 26 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-26, 1 жағдай) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №60Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 30 |
| 27 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-27, 1 жағдай) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №55Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 30 |
| 28 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-28, 1 жағдай) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №50Б1 | 4 | 2 | 2 | SIN | 1.5 | 0 | 30 |
| 29 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-29, 1 жағдай) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №45Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.1 | 0 | 40 |
| 30 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-30, 1 жағдай) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №40Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 0.5 | 0 | 40 |
| 31 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-31, 1 жағдай) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №35Б1 | 4 | 2 | 1 | SIN | 1 | 0 | 40 |
| 32 | Көп аралықты көп массалы топсалы тіреуіште метал арқалық | (ДГЖ КЕ 15-32, 1 жағдай) | 4х6х4 (2.2х 3.3х 2.2) | двутавр №30Б1 | 4 | 2 | 2 | SIN | 1.5 | 0 | 40 |

№15 мысал қарастырылады (есептің аты 21-кестедегі мәліметке сәйкес «АДЕ 15-12»). 21-кестедегі №15 мысалда көп массалы көп аралықты темірбетон  арқалықтың массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу берілген. Аралықтар қашықтығы 6х4х6м. Тұрақты жүктеме мен құрал-жабдықтардан түсетін жүктеме салмағы автоматты түрде есептеледі. Жүктеме сипаттамалары 21-кесте бойынша алынады. Арқалықтың қимасының өлшемі 30х60 см, бетон класы В25.

Динамикалық сипаттамасын анықтау мақсатында, еріксіз тербелістердің жиіліктері жиіліктер аймағына түскен кезде, көп массалы көп аралықты темірбетон арқалықтарды массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің есебін шығару қажет.

Есептің аты 21-кестенің 12-шы мысалына сәйкес: Динамикалық гармоникалық жүктеме әсеріне конструкцияны есептеу, 1 жағдай «ДГЖ  КЕ 15-12, 1 жағдай».

Төменде көп массалы көп аралықты темірбетон арқалықтарды массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің есебін орындау тәртібі көрсетілген.

Көп массалы көп аралықты темірбетон арқалықтың массаға қосымша динамикалық гармоникалық жүктемелердің  есебін орындау тәртібі

Динамикалық гармоникалық жүктемелердің әсеріне есептеу. Еріксіз тербелістердің жиіліктері жиіліктер аймағына түскен кездегі жағдай.

Мысалға сәйкес: Динамикалық гармоникалық жүктеме әсеріне конструкцияны есептеу, 1 жағдай «ДГЖ  КЕ 15-12, 1 жағдай» есебін қарастырамыз.

Жұмысты бастау үшін мына Windows командасын орындау керек: Пуск  Все программы (Барлық бағдарламалар)  ЛИРА 9.6. ЛИРА 9.6.

1 Кезең. Жаңа есепті құру

- Жаңа есепті құру үшін меню қатарын толтырыңыз Файл → Новый (Жаңа)  (құрал-саймандар панеліндегі батырма).

-Ашылған сұхбаттасу терезесінен  Признак схемы (Схема кешені) ( 15.1 сурет) келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

- есептің аты «ДГЖ  КЕ 15-12, 1 жағдай»

- схема кешені -2- Три степени свободы в узле (перемещение и поворот) (Түйінде үш еркіндік кезеңі (2 жылжу және айналым)) X0Z.

15.1 сурет. Схема кешені (Признак схемы ) сұхбаттасу терезесі

2 Кезең. Геометриялық сызба құру

Создание плоских фрагментов и сетей (Жазық фрагменттер мен торларды құрастыру) сұхбаттасу терезесін ашыңыз.

Схема (Сұлба) →Создание (Құрастыру)→ Регулярные фрагменты и сети (Тұрақты фрагменттер мен торлар) (құрал-саймандар панелінде батырма) .

Кестеге қаңқаның сипаттамаларын енгізіңіз:

■	Бірінші өстің адымы:

L(m)      N

3.00        2

2.00	   2

3.00        2

■	қалған сипаттамалар үнсіз келісім бойынша қабылданады (15.2 сурет).

-Содан соң Применить (Қабылдау)  батырмасын басыңыз.

15.2. сурет. Жазық элементтерді құрастыру (Создание плоских фрагментов и сетей) сұхбаттасу терезесі

Есептік сұлбаның мәліметтерін сақтау

- Есептік сұлбаның мәліметтерін сақтау үшін меню қатарын толтырыңыз Файл → Сохранить (Сақтау) (құрал-саймандар панелінде  батырма).

-Ашылған сұхбаттасу терезесінде Сохранить как (Қалай сақтау керек) енгізіңіз:

■	есептің аты ДГЖ  КЕ 15-12, 1 жағдай;

■	есеп сақталатын мұқабаны таңдаңыз (үнсіз келісім бойынша LDdata мұқабасы)

- Сохранить (Сақтау) батырмасын басыңыз.

Экран бетіне түйіндер және элементтер санын енгізу

- Опциялар мәзірі-Флаги рисования (Сурет салу жалаушалары) пунктін таңдаңыз (құрал-сайман панелінде  түймешесі)

- Cұхбаттасу терезесінде Показать (Көрсету) Элементы (Элементтер) түймешелерін белсенді ету.

-Осыдан кейін Номера узлов (Түйіндер нөмірі) командасын таңдап,  Перерисовать (Қайта салу) түймешесін басу қажет.

15.3 суретінде көрсетілген геометриялық сұлбасы шығады.

15.3 сурет. Түйіндер мен элементтер нөмірі көрсетілген арқалықтың есептік сұлбасы.

Сұлбаны түзеу

- Мәзір қатарында Схема (Сұлба)→ Корректировка (Түзету)→Упаковка схемы (Сұлбаны түзету) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) арқылы Упаковка (Түзету) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (15.4 сурет).

- Ашылған терезеде Упаковать (Түзету) түймешесін басыңыз (ұқсас түйіндер мен элементтерді және есептік сұлбадан түйіндер мен элементтерді бір жола жою үшін сұлбаны түзеу жасалады).

15.4 сурет. Сұлбаны түзеу (Упаковка схемы ) сұхбаттасу терезесі

3 кезең. Шекаралық шарттарды беру

- № 1 түйінді белгілеңіз.

- Мәзір қатарындағы Схема (Сұлба)→Связи (Байланыстар) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз.

- Ашылған терезеде Связи в узлах (Түйіндердегі байланыстар) сұхбаттасу терезесінде жылжуға тыйым салынған бағыттарды белгілеу қажет (Х,Z).

- Содан соң Қабылдау (Применить)  түймешесін басу қажет (Түйін көк түспен боялады).

- Одан соң № 3,5 және 7 түйінді белгілеп, жылжуға тыйым салынған бағыттарды белгілеу қажет (Z), Х және UY бағытындағы белгілеуді алып тастау керек.

- Түйіндерді белгілеу операциясын белсенділігін алып тастау үшін мәзір қатарында Выбор (Таңдау)→Отметка узлов (Түйіндерді белгілеу) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) командасын орындаңыз.

4 кезең. Арқалық элементтерінің қатаңдық параметрлерін белгілеу

Қатаңдық түрлерін топтастыру

-Мәзір қатарында Жесткости (Қатаңдықтар)→Жесткости элементов (Элементтердің қатаңдықтары) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (15.5 сурет).

- Добавить (Қосу) түймешесін басып, қатаңдықты сипаттау кітапханасында 1-ші терезеге өтіп, Стандартные типы сечений (Стандартты қима түрлері) таңдау қажет.

15.5 сурет. Элементтердің қатаңдықтары (Жесткости элементов) сұхбаттасу терезесі

- Задание стандартного сечения (Стандартты қиманы орнату) сұхбаттасу терезесінде - Брус қима түрін таңдаңыз (15.6 сурет).

- Стандартты қиманы орнату сұхбаттасу терезесінде арқалық қимасының сипаттамаларын енгізіңіз:

- серпімділік модулі – Е = 3060000 т/м2;

- Ұстынның көлденең қимасының геометриялық өлшемі:

В = 30 см;

Н = 60 см;

Темірбетон конструкциясының көлемдік массасының есептік мәні

= 2.75 (2.5 т/м3х1.1) т/м3;

- одан соң Подтвердить (Қолдану) түймешесін басу қажет.

15.6 сурет. Стандартты қиманы орнату (Задание стандартного сечения)  сұхбаттасу терезесі

- Қатаңдық сипаттамалар кітапханасын жабу үшін, Добавить (Қосу) түймешесін басыңыз.

Арқалық элементтеріне қатаңдық беру

- Қатаңдықтар типі тізімінде 1. Брус 30х60  (арқалық) қатаңдық түрін белгілеңіз.

- Терезеде келтірілген тізім арасынан қажетті қатаңдықты белгілеп,  Установить как текущий тип (Ағымдағы түрі ретінде орналастыру) түймешесін басу қажет.

- Мәзір қатарында Выбор (Таңдау)→Отметка горизонтальных элементов (Көлденең элементті белгілеу) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) командасын орындаңыз.

- Курсор арқылы № 1-6  көлденең элементтерді белгілеңіз (белгіленген элементтер қызыл түске боялады).

- Жесткости элементов (Элементтер қатаңдығы) сұхбаттасу терезесінде (15.7 сурет) Назначить (Тағайындау) батырмасын шертіңіз (элементтерден белгі алынып тасталады, бұл белгіленген элементтерге ағымдағы қатаңдықтар енгізілгенін көрсетеді).

15.7 сурет. Элементтердің қатаңдықтары (Жесткости элементов ) cұхбаттасу терезесі

5 Кезең. Күшсалмақтарды белгілеу

№ 1 Жүктемені топтастыру

№ 1 Жүктеме – арқалықтың өз  массасын ескере  отырып, арқалыққа түсетін тұрақты жүктеме

-Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Добавить собственный вес (Өз салмағын енгізу) (15.8 сурет) терезесін шақырыңыз.

- Ашылған сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.  Жүктеменің сенімді коэффициент мәні үнсіз келісім бойынша 1-ге тең (конструкцияның барлық элементтеріне біркелкі таралған жүктеме орнатылады).

15.8 сурет. Өз массасын қосу (Добавить собственный вес)  сұхбаттасу терезесі

-№1-6 элементтерді белгілеңіз.

- Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу) сұхбаттасу терезесін мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Нагрузка на узлы и элементы (Түйіндер мен элементтерге жүктеме) батырмасы арқылы шақырыңыз (құрал-сайман панелінде  түймешесі).

-Ашылған терезеде Нагрузки на стержень (Стерженьге түсетін жүктеме) терезесін белсенді етіңіз.

- Одан соң, радио-түймешесі арқылы Глобальная (Жалпылама) координатасын белгілеп, «Z-осі» бағытын көрсету қажет.

- Біркелкі таралған жүктеме массасы  түймешесін басу арқылы Параметры (Көрсеткіштер) сұхбаттасу терезесін шақыру қажет. Бұл терезеде 4.0 тс/м мәні енгізіледі.

- Сұхбаттасу терезесінде Подтвердить (Қолдану),  одан соң Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.

- Одан соң сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.

№ 2 Жүктемені топтастыру

№ 2 Жүктеме – құрал-жабдықтардан түсетін жүктеме.

- Ағымдағы жүктеменің номерін ауыстыру үшін мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Выбор загружения (Жүктемені таңдау) (құрал-сайман панелінде  түймешесі) арқылы Активное загружение (Белсенді жүктеме) сұхбаттасу терезесін ашыңыз.

-Ашылған сұхбаттасу терезсінде жүктеме номерін 2 деп белгілеңіз.

-Одан соң сұхбаттасу терезесінде Подтвердить (Қолдану)  түймешесін басу қажет.

- №1-6 элементтерді белгілеп, біркелкі таралған жүктеме массасы  түймешесін басу арқылы, ашылған терезеде 2 тс/м мәні енгізіледі.

№ 3 Жүктемені топтастыру

№ 3 Жүктеме – гармоникалық динамикалық күшсалмақ

- ағымдағы жүктеме номерын 3-ке ауыстырыңыз.

Түйіндерге гармоникалық жүктемені беру

-№ 2 түйінді белгілеңіз.

- Күшсалмақтарды белгілеу (Задание нагрузок) сұхбаттасу терезесінде гармоникалық - Задание нагрузок (Күшсалмақтарды белгілеу) сұхбаттасу терезесінде гармоникалық жүктеме түймешесіне шерту арқылы Гармоническая нагрузка в узле (Түйіндегі гармоникалық жүктеме) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (15.9 сурет).

- Ашылған терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■ Түйінде қосымша масса - 2 тс;

■ Жүктеме бағыты - Z;

■ Жүктеменің әсер ету заңы - cos;

■ Күшсалмақ амплитудасы – 1.5 тс.

- Енгізілген ақпаратты растау үшін Подтвердить (Қолдану) түймешесін басу қажет.

- Одан соң Задание нагрузок (Жүктеме белгілеу) сұхбаттасу терезесінде Применить (Қабылдау)  түймешесін басу қажет.

15.9 сурет. Түйіндегі гармоникалық жүктеме (Гармоническая нагрузка в узле) сұхбаттасу терезесі

Арқалықты динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу

6 кезең. Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру

Гармоникалық күшсалмақтарға статикалық жүктемелерді ескеру кестесін құрастыру

- Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Динамика→Учет статических загружений (Статикалық жүктемелерді жинақтау) арқылы Формирование динамических загружений из статических (Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (15.10 сурет).

15.10 сурет. Статикадан динамикалық жүктемелерді құрастыру құрастыру (Формирование динамических загружений из статических) сұхбаттасу терезесі

Рис. 15.10. Диалоговое окно Формирование динамических загружений из статических

- Кестенің бірінші қатарын құрастыру үшін ашылған терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■  Динамикалық жүктеме № - 3;

■  Сәйкес статикалық жүктеме № - 1;

■  Түрлендіру коэффициенті - 0.9.

- Әрі қарай Применить (Қолдану) түймешесіне басыңыз.

- Кестенің екінші қатарын құрастыру үшін, сол терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■  Динамикалық жүктеме № - 3;

■  Сәйкес статикалық жүктеме № - 2;

■  Түрлендіру коэффициенті - 0.8.

- Әрі қарай Применить (Қолдану) және Закрыть (Жабу)  түймешесіне басыңыз.

7 кезең. Динамикалық жүктеменің кестесін құрастыру

Үшінші жүктеменің мәліметтерін енгізу

- Мәзір қатарындағы Нагрузки (Жүктемелер)→Динамика→Таблица динамических загружений (Динамикалық жүктемелер кестесі) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы Задание характеристик для расчета на динамические воздействия (Динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу) сұхбаттасу терезесін ашыңыз (15.11 сурет).

15.11 сурет. Динамикалық күшсалмақтарға есептеу үшін сипаттамаларды енгізу (Задание характеристик для расчета на динамическое воздействие) сұхбаттасу терезесі

-Бұл терезеде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

■ Жүктеме № - 3;

■ Күшсалмақ аты – Гармоническое зональное (Гармоникалық аймақтық) (28);

■ Ескеретін тербелістер формасының саны - 3.

- Әрі қарай Параметры (Сипаттамалар) түймешесіне басыңыз.

- Ашылған Параметры расчета на гармоническое воздействие (Гармоникалық күшсалмақтарға есептеу сипаттамалары) (15.12 сурет) сұхбаттасу терезесінде келесі сипаттамаларды енгізіңіз:

- Серпімсіз кедергі коэфициенті - К = 0.1 (темірбетон);

■  сыртқы күшсалмақтардың үдемелі жиілігі - 55 рад/сек;

■  жиілікті анықтаудағы қателік - 5%.

- Енгізілген мәліметтерді растау үшін Подтвердить (Қолдану) бартырмасын шертіңіз.

18.12 сурет. Гармоникалық күшсалмақтарға есептеу сипаттамалары (Параметры расчета на гармоническое воздействие) сұхбаттасу терезесі

Ескерту. Сыртқы күшсалмақтардың үдемелі жиілігі 55 рад/сек тең деп қабылдаймыз.

8 кезең. Арқалықтың элементтерінің есептік қимасын енгізу

№ 1 -6 көлденең элементтерді белгілеңіз.

-Мәзір қатарындағы Схема (Сұлба)→ Расчетные сечения стержней (Арқалықтың есептің қимасы) ( түймешесі) арқылы Расчетные сечения (Есептік қималар) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз (15.13 сурет).

-Ашылған терезеде есептік қиманың санын енгізіңіз: N = 5.

- Применить (Қабылдау)  түймешесін басыңыз (шектік жағдайдың 2 тобына есепті орындау үшін, кемінде үш есептік қима енгізу керек).

15.13 сурет. Есептік қима (Расчетные сечения ) сұхбаттасу терезесі

9 кезең. Қаңқаның статикалық есебі

Мәзір қатарындағы Режим → Выполнить расчет (Есепті орындау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) тапсырмасын орындаңыз.

10 кезең. Бақылау және есеп нәтижелерін талдау

- Есепті есептеп болған соң, қорытындылар режиміне өту үшін мәзір арқылы Режим → Результаты расчета (Есептеудің нәтижесін орындау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) тапсырмасын орындаңыз.

-Есеп қорытындысын бақылау режимінде есептік сұлба түйіндердің жылжуын ескере отырып көрсетіледі (15.14 сурет). Сұлбаның түйіндерін жылжусыз көрсету үшін мәзір қатырында Схема (Сұлба)→Исходная схема (Бастапқы сұлба)  (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) пунктін орындаңыз.

15.14 сурет. Түйіндердің жылжуы ескерілген арқалықтың есептік сұлбасы

Экранға ішкі күштердің эпюрасын шығару

Бірінші жүктеме үшін

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (15.15 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

15.15 сурет. Mү бойынша иілу моменті эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (15.16 сурет) мәзір қатарындағы Усилия → Эпюры → Эпюры поперечных сил  Qz  (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

15.16 сурет. Qz бойынша көлденең күш эпюрасы

Екінше жүктеме үшін

Құрал-саймандар панелінде Загружения (Күшсалмақтар)  номерін 2–ге ауыстырып Применить (Қабылдау) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (15.17 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

15.17 сурет. Mү бойынша иілу моменті эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (15.18 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы)  (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

15.18 сурет. Qz бойынша көлденең күш эпюрасы

Үшінші жүктеме үшін

Құрал-саймандар панелінде Загружения 3–ке ауыстырып Применить (Қабылдау) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (15.19 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

15.19 сурет. Mү бойынша иілу моменті эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (15.20 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы)  (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

15.20 сурет. Qz бойынша көлденең күш эпюрасы

№3 түйінге әсер ететін динамикалық жүктеменің мәнін экранға шығару.

3 жүктеме кезінде Qz көлденең күшін босату.

Арқалық сұлбасының деформацияланған сұлбасы 15.21 суретте көрсетілгендей.

15.21 сурет. 3 жүктемедегі арқалықтың деформацияланған есептік сұлбасы

Әрі қарай құрал-саймандар панелінде Инерционные силы J (Инерциялық күштер J), одан соң Jz түймешесіне шертіңіз.

Арқалықтың деформацияланған есептік сұлбасында номері 2 және басқа да түйіндерге әсер ететін динамикалық күштің (инерциялық күштің) бағыты мен мәні шығады (15.22 сурет).

15.22 сурет. Арқалықтың деформацияланған есептік сұлбасында 2 түйінге әсер ететін динамикалық күштің бағыты мен мәні

Конструкцияның тербеліс формаларын шығару

Мәзір қатарындағы Схема (Сұлба)→Форма колебаний (Тербелістер күйі) (құрал-саймандар панелінде түймеше) арқылы бірінші тербеліс формасын енгізіңіз.

Үшінші жүктемедегі бірінші тербеліс формасынының анимациясын қарау

- Мәзір қатарындағы Вид (Түр)→ Пространственная модель (ЗD-графика) (Кеңістіктік модель (3D-графикасы)) арқылы кеңістік моделіне өтіңіз.

-Үшінші жүктеменің бірінші тербеліс формасынының анимациясын қарау үшін Опции→Флаги рисования (Сурет салу жалаушалары)→Показать анимацию колебаний (Тербелістер анимациясын көрсету) (құрал-саймандар панелінде түймеше) пунктін орындаңыз.

-Есеп нәтижелерін бақылау режиміне қайту үшін, мәзір қатарында Вид (Түр) →Конечноэлементная модель (Шектік элементтер моделі) пунктін орындаңыз немесе кеңістік моделі терезесін жабыңыз.

Есеп нәтижелері кестесін құрастыру және бақылау

- Тербеліс периоды мәндері кестесін шығару үшін мәзір Окно (Терезе)→ Стандартные таблицы (Стандартты кестелер)  пунктін орындаңыз.

-Ашылған Стандартные таблицы (Стандартты кестелер ) (15.23 сурет) сұхбаттасу терезінде Периоды колебаний (Тербелістер периоды) қатарын белгілеңіз.

15.23 сурет. Стандартты кесте (Стандартные таблицы ) сұхбаттасу терезесі

- Применить (Қабылдау) түймешесіне басыңыз (HTML форматында кесте құру үшін HTML-формат белгілеу керек ).  Экранда арқалық есебінің қорытындысы кесте түрінде тербелістің әр формасына плитаның динамикалық сипаттамаларымен бірге пайда болады (15.24 сурет).

| ЖИІЛІКТІҢ, ПЕРИОДТЫҢ, //ТЕРБЕЛІСТІҢ, 3 ЖҮКТЕМЕНІҢ ӨЗ МӘНІ N П/П | ӨЗ МӘНІ | ЖИІЛІКТЕР |  | ПЕРИОДТАР | БӨЛУ КОЭФФИЦИЕНТІ | МОДАЛЬДЫ МАССА В% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РАД/C | ГЦ | C |  |  |  |
| 1 | 0.018369 | 54.439127 | 8.668651 | 0.115358 |  |  |  |
| 2 | 0.015718 | 63.619311 | 10.130463 | 0.098712 |  |  |  |
| 3 | 0.009961 | 100.387448 | 15.985262 | 0.062558 |  |  |  |
| 4 | 0.006404 | 156.155654 | 24.865550 | 0.040216 |  |  |  |
| 5 | 0.004166 | 240.050814 | 38.224652 | 0.026161 |  |  |  |
| 6 | 0.003678 | 271.912592 | 43.298183 | 0.023096 |  |  |  |
| 7 | 0.003240 | 308.636891 | 49.146002 | 0.020348 |  |  |  |
| 8 | 0.002034 | 491.605478 | 78.281127 | 0.012774 |  |  |  |
| 9 | 0.001855 | 538.967712 | 85.822884 | 0.011652 |  |  |  |
| 10 | 0.001634 | 611.981161 | 97.449230 | 0.010262 |  |  |  |
| 11 | 0.001323 | 756.020839 | 120.385484 | 0.008307 |  |  |  |

15.24 сурет. Арқалықтың динамикалық сипаттамалары

-Кестені жабу үшін, Закрыть (Жабу)  түймешесін басыңыз.

- Экран бетіне есептік сұлба түйіндерінде массаның таралу мәні кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) пунктін орындаңыз.

- Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) сұхбаттасу терезесінде Распределение весов масс (Массалардың салмағын тарату) қатарын белгілеңіз.

- Применить (Қабылдау) түймешесін басыңыз.

-Выбор загружений (Жүктемелер таңдау) (15.25 сурет) жаңа терезесінде Все загружения (Барлық жүктемелер) белгілеп, Подтвердить (Қолдану) түймешесін басыңыз.

15.25 сурет. Күшсалмақты таңдау (Выбор загружений) сұхбаттасу терезесі

Экран бетінде арқалықтың әр түйініндегі салмақ массасы көрсетілген есеп қорытындысы кесте түрінде шығады (15.26 сурет).

Салмақ массасының өлшем бірлігі: т

Mon Jun 15 12:09:54 2015  ДГЖ  КЕ негізгі сұлба

МАССЛАР САЛМАҒЫН ТАРАТУ

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X |  | 15.599 | 13.000 | 10.400 | 13.000 | 15.599 | 7.8000 |  |  |
| Z |  | 17.599 |  | 10.400 |  | 15.599 |  |  |  |
| UY | .38108 | .76217 | .51133 | .26049 | .51133 | .76217 | .38108 |  |  |

15.26 сурет. Салмақ массасы есебінің қорытындысы

12 кезең. Жүктемелердің есептік үйлесімдерін есептеу және талдау

РСН (ЖЕҮ) тапсырма беру және есептеу

РСН (ЖЕҮ) жүйесі-бұл стандартты және еркін желілік құрамаларынан түйіндердің жылжуы мен элементтердегі күштерді (кедергі) есептеу үшін бейімделген процессор. Стандартты желілік құрамаларынан астында нормативтік құжаттар айтылады. РСН (ЖЕҮ) процессорында келесі нормативтер көрсетілген: ҚНжЕ 2.01.07-85 (Ресей, ТМД), Еурокод, ACI 318-95, IBC-2000 (АҚШ), BAEL-91 (Франция). Сұхбаттасу терезесінде тізімнен қажетті стандарттың атын таңдау керек. Сәйкесінше терезеде комбинацияларды есептеу формулалары, сондай-ақ функционалдық батырмалардың жиынтығы өзгереді.

- РСН (ЖЕҮ) есептеуге таңдалған нормативке тәуелсіз, сұхбаттасу терезесінде келесі түймешелер қосылған:

-Пайдаланушының үйлесімі- коэффициенттері еркін үйлесілген бағандардың тапсырмасы;

-Үйлесімді өшіру-үйлесімді бағандар  тапсырмасын өшіру;

-Барлық үйлесімді өшіру-барлық үйлесімді бағандар тапсырмасын өшіру;

-Есеп-есепке жиберетін команда;

-Шығу-РСН (ЖЕҮ) жүйесінен шығу;

Ескету! Фрагментке (іргетас) жүктемелердің есептік үйлесімі есебін процессор тек ФРАГМЕНТ өңделгеннен соң ғана РСН (ЖЕҮ) есептейді.

Әрбір үйлесімге аты беріледі.

Үнсіз келісім бойынша үйлесімділіктің аты кестенің бағанының тақырыбында бекітілген номер болып табылады. Оның атын өзгерту үшін кестенің тақырыбына курсормен екі шертіп өз тақырыбыңызды жазу.

Ескерту! РСН (ЖЕҮ) аты бос қалған аралықты ескере отырып 48 символдан аспау керек.

- Есеп натижесін бақылау режимінде мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→РСН (ЖЕҮ) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы Расчетные сочетания нагрузок (Жүктемелердің есептік үйлесімі) (15.27 сурет) сұхбаттасу терезесін шақырыңыз.

-Ашылған терезеде жүктемелер түрі тізімінде әрбір жүктемеге Вид (Түр) кестесінің ұяшығына екі рет шерту арқылы мәнін жазыңыз.

- Бірінші жүктемеге - Постоянная (П) (тұрақты);

- Екінші жүктемеге- Длительная (Д) (созылмалы);

-Үшінші жүктемеге- Особая (Ос) (арнайы).

15.27. сурет. Жүктемелердің есептік үйлесімі (Расчетные сочетания нагрузок ) сұхбаттасу терезесі

-Үйлесімді беру үшін, 2 основное (2 негізгі) және Особое (Арнайы) басқару түймелеріне шертіңіз (кестеде коэффициенттердің мәндерімен ҚНжЕ-ге 2.01.07-85 сәйкес бағандар пайда болады (15.28 сурет)).

15. 28 сурет. Жүктемелердің есептік үйлесімі (Расчетные сочетания нагрузок) сұхбаттасу терезесі

-Әрі қарай Расчет (Есептеу) түймесіне шертіңіз.

РСН (ЖЕҮ) есебі нәтижелерін талдау

- РСН (ЖЕҮ) есеп натижесін бақылау режиміне мәзір қатарындағы Выбор (Таңдау)→Выбор РСН (ЖЕҮ таңдау) (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы ауысыңыз.

-Экранға ішкі күштер эпарсын шығару және РСН (ЖЕҮ) есебінің нәтижелері кестесін құру алдын айтылған іс-әрекеттер сияқты жасалады.

РСН (ЖЕҮ) 1 күштер есебінің нәтижелері (2  негізгі)

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (15.29 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

10.29 сурет. РСН (ЖЕҮ) 1 үшін Mх  иілу моментінің эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (15.30 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы)  (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

15.30 сурет. РСН (ЖЕҮ) 1 үшін Qх  көлденең күштер эпюрасы

РСН (ЖЕҮ) ауыстыру үшін құрал-саймандар панелінде Загружения (Жүктемелер)  номерін 2–ге ауыстырып  -Подтвердить выбор (Таңдауды қабылдау) түймесін шертіңіз.

РСН (ЖЕҮ) 2 күштер есебінің нәтижелері (арнайы)

Құрал-саймандар панелінде Загружения (Жүктемелер)  номерін 2–ге ауыстырып  -Применить (Қолдану) түймесін шертіңіз.

- Экранға Mу бойынша эпюрасын (15.31 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры изгибающих моментов Mу (Mу иілу моментінің эпюрасы) (құрал-саймандар панелінде  және  түймешесі) арқылы шығарыңыз.

15.31 сурет. РСН (ЖЕҮ) 2 үшін Mх  иілу моментінің эпюрасы

- Экранға Qz бойынша эпюрасын (15.32 сурет) мәзір қатарындағы Усилия (Күштер)→ Эпюры (Эпюралар) → Эпюры поперечных сил Qz (Qz көлденең күш эпюрасы)  (құрал-саймандар панелінде  түймешесі) арқылы шығарыңыз

15.32 сурет. РСН (ЖЕҮ) 2 үшін Qх  көлденең күштер эпюрасы

- Жылжу,күштер, РСН (ЖЕҮ) жылжуы, РСН (ЖЕҮ) күштері мәндері кестесін шығару үшін мәзір қатарында Окно (Терезе)→Стандартные таблицы (Стандартты кестелер) пунктін орындаңыз (15.33 сурет).

15.33 сурет. Стандартты кесте сұхбаттасу терезесі

Жылжудың есеп нәтижелері

Сызықтық жылжудың өлшем бірлігі: мм

Бұрыштық жылжудың өлшем бірлігі: RD*1000

Wed Jun 17 15:45:54  2015  ДГЖ  КЕ  негізгі сұлба

ТҮЙІНДЕРДІҢ ЖЫЛЖУЫ

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | -2.4963 |  | .60518 |  | -2.4963 |  |
| UY | 1.4726 | -.17651 | -.76656 |  | .76656 | .17651 | -1.4726 |
|  | 2 – ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | -1.2481 |  | .30259 |  | -1.2481 |  |
| UY | .73630 | -.08825 | -.38328 |  | .38328 | .08825 | -.73630 |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | -.23219 |  | -.03843 |  | .35955 |  |
| UY | .12934 | -.02477 | -.03397 | .03315 | -.09903 | -.02913 | .20947 |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | 2.0143 |  | -.66859 |  | 1.2236 |  |
| UY | -1.1232 | .10543 | .72129 | -.04519 | -.54239 | -.03158 | .66349 |

Күштер есебінің нәтижелері

Күштер өлшем бірлігі: т

Кернеудің өлшем бірлігі: т/м*2

Моменттердің өлшем бірлігі: т*м

Таралған моменттер өлшем бірлігі: (т*м)/м

Таралған күштер өлшем бірлігі: т/м

Элементтердің беткі жылжуларының өлшем бірлігі: м

Wed Jun 17 15:55:01  2015  ДГЖ  КЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|  | 1 - ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  | 12.1666 | 12.1666 | -11.6666 | -11.6666 | -3.66666 | -3.66666 | -11.6666 |
| Q | 10.0555 | -1.94444 | -1.94444 | -13.9444 | 8.00000 |  |  | -8.00000 |
|  | 2 – ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  | 6.08333 | 6.08333 | -5.83333 | -5.83333 | -1.83333 | -1.83333 | -5.83333 |
| Q | 5.02777 | -.972222 | -.972222 | -6.97222 | 4.00000 |  |  | -4.00000 |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | .018868 | 1.67888 | 1.63783 | -1.53652 | -1.52747 | .418313 | .411738 | 1.77257 |
| Q | .553340 | .553340 | -1.05812 | -1.05812 | .972893 | .972893 | .680418 | .680418 |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | -1.39634 | -12.1390 | -11.9213 | 5.13695 | 6.51909 | 6.14637 | 6.11575 | 2.09998 |
| Q | -3.58090 | -3.58090 | 5.68609 | 5.68609 | -.186363 | -.186363 | -2.00788 | -2.00788 |

Wed Jun 17 15:55:01  2015  ДГЖ  КЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
|  | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|  | 3 - S1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | -1.39646 | -12.2546 | -12.0333 | 5.36183 | 6.69565 | 6.16058 | 6.12959 | 2.74808 |
| Q | -3.62340 | -3.62340 | 5.78370 | 5.78370 | .990582 | .990582 | -2.12004 | -2.12004 |
| 10_ | 5 - 1 | 5 - 2 | 6 - 1 | 6 - 2 |  |  |  |  |
|  | 5 | 5 | 6 | 6 |  |  |  |  |
|  | 6 | 6 | 7 | 7 |  |  |  |  |
|  | 1- ЖҮКТЕМЕ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | -11.6666 | 12.1666 | 12.1666 |  |  |  |  |  |
| Q | 13.9444 | 1.94444 | 1.94444 | -10.0555 |  |  |  |  |
|  | 2 - ЖҮКТЕМЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | -5.83333 | 6.08333 | 6.08333 |  |  |  |  |  |
| Q | 6.97222 | .972222 | .972222 | -5.02777 |  |  |  |  |
|  | 3-1 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | 1.45792 | -2.22801 | -2.29504 | -.333461 |  |  |  |  |
| Q | -1.22864 | -1.22864 | .653861 | .653861 |  |  |  |  |
|  | 3-2 ЖҮКТЕМЕ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | 1.18159 | -6.80864 | -6.86626 | -.790717 |  |  |  |  |
| Q | -2.66341 | -2.66341 | 2.02518 | 2.02518 |  |  |  |  |

Wed Jun 17 15:55:01  2015  ДГЖ  КЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

|  | 5 | 5 | 6 | 6 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 6 | 7 | 7 |  |  |  |  |
|  | 3 - S1 |  |  |  |  |  |  |  |
| M | 1.87662 | -7.16391 | -7.23967 | -.858155 |  |  |  |  |
| Q | -2.93314 | -2.93314 | 2.12812 | 2.12812 |  |  |  |  |

РСН (ЖЕҮ) –нің жылжу есебінің нәтижелері

Үйлесімділік коэффициенттері

| Жүктеме N | Түрі | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянная(П) (Тұрақты) | 1 | 0.9 |
| 2 | Длительная(Д) (Созылмалы) | 0.95 | 0.8 |
| 3 | Особая(Ос) (Арнайы) | 0 | 1 |
| 3-1 |  | 0 | 1 |

Wed Jun 17 15:56:00  2015  ДГЖ  КЕ  негізгі сұлба

ТҮЙІНДЕРДІҢ ЖЫЛЖУЫ

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | -3.68214 |  | .892641 |  | -3.68214 |  |
| UY | 2.17209 | -.260354 | -1.13067 |  | 1.13067 | .260354 | -2.17209 |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | -1.21759 |  | 1.45642 |  | -1.96992 |  |
| UY | 3.04507 | -.121158 | -.274432 | .056047 | 1.54788 | .272431 | -1.21861 |

РСН (ЖЕҮ) Күштер есебінің нәтижелері

Күштер өлшем бірлігі: т

Кернеудің өлшем бірлігі: т/м*2

Моменттердің өлшем бірлігі: т*м

Таралған моменттер өлшем бірлігі: (т*м)/м

Таралған күштер өлшем бірлігі: т/м

Элементтердің беткі жылжуларының өлшем бірлігі: м

Үйлесімділік коэффициенттері

| Жүктеме N | Түрі | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постоянная(П) (Тұрақты) | 1 | 0.9 |
| 2 | Длительная(Д) (Созылмалы) | 0.95 | 0.8 |
| 3 | Особая(Ос) (Арнайы) | 0 | 1 |
| 3-1 |  | 0 | 1 |

Wed Jun 17 15: 57:08 2015  ДГЖ  КЕ  негізгі сұлба

ЭЛЕМЕНТТЕРДЕГІ КҮШТЕР/КЕРНЕУЛЕР

| 10_ | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 2 | 5 - 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
|  | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M |  | 17.945 | 17.945 | -17.208 | -17.208 | -5.4083 | -5.4083 | -17.208 | -17.208 |
| Q | 14.831 | -2.8680 | -2.8680 | -20.568 | 11.800 |  |  | -11.800 | 20.568 |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | 1.3964 | 28.071 | 27.849 | -9.8048 | -8.4710 | 1.3939 | 1.3629 | -12.418 | -13.290 |
| Q | 16.695 | 1.0956 | 3.2559 | -12.344 | 11.390 | .99058 | 2.1200 | -8.2799 | 21.060 |
| 10_ | 5 - 2 | 6 - 1 | 6 - 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | 17.945 | 17.945 |  |  |  |  |  |  |  |
| Q | 2.8680 | 2.8680 | -14.831 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M | 22.980 | 23.056 | .85815 |  |  |  |  |  |  |
| Q | 5.4609 | 4.6559 | -10.944 |  |  |  |  |  |  |

Инерциялық күштер есебінің нәтижелері

Күш өлшем бірлігі: т

Wed Jun 17 16:02:10 2015  ДГЖ  КЕ  негізгі сұлба

ИНЕРЦИЯЛЫҚ КҮШТЕР

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | 1.6114 |  | .29247 |  | -1.8825 |  |  |  |
| UY | -.01886 | .04104 | -.00905 | .00657 | .31465 | .06702 | -.33346 |  |  |
|  | 3 - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z |  | -9.2670 |  | 1.8215 |  | -4.6885 |  |  |  |
| UY | 1.3963 | -.21773 | -1.3821 | .03061 | .91838 | .05762 | -.79071 |  |  |

Әдебиеттер

- Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций. ЛИРА версия 9.0. Руководство пользователя. Книга 1. Основные теоретические и расчетные положения. Некоторые рекомендации. НИИАСС, Киев, 2002.  147с.

- Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций. ЛИРА версия 9.0. Руководство пользователя. Книга 2. Путеводитель. НИИАСС, Киев 2002, 190с.

- Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций. ЛИРА версия 9.0. Руководство пользователя. Книга 3. Примеры расчета и проектирования. НИИАСС, 99с.

- СНиП РК 2.03.30-2006 «Строительство в сейсмических районах». А.: РГП КазНИИССА. 2003.-50с.

- СНиП II-7-81*.Строительство в сейсмических районах.- М.: Стройиздат, 2003-48с.

- СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. М.: Стройиздат, 1984.-90с.

- СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.- М.: Стройиздат, 2003.-36с.

- Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84). М., ЦИТП, 1986, 194с.

- Байков В.Н., Сигалов Э.Е. «Железобетонные конструкции»: общ.курс учебник для вузов. 5-е издание. Перераб. и доп. –М.: Стройиздат. 1991-767с.: ИЛ.

- С.В. Поляков. Сейсмостойкие конструкции зданий. Издание второе. Уч.пособие для студентов строительных специальностей. М.1983.

- Байнатов Ж.Б., Нурмагамбетов Е.К. Расчет и проектирование сейсмостойких зданий и сооружений. //Уч.пособие. –А.: КазГАСА. 1997.-146с.