ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

м.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Хусанов Aлишер Евадиллоевич

АЗ ҚАЛДЫҚТЫ ЖӘНЕ ҚАЛДЫҚСЫЗ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЖОБАЛАУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ

Оқу құралы

Бейорганикалық заттардың химия технологиясы, Органикалық заттардың химия технологиясы және Технологиялық машиналары мен жабдықтары мамандықтарында білім алатын магистранттар мен студенттерге арналған

Шымкент – 2016

УДК66.013.8:628(075.8)

ББК

Хусанов A.Е. «Аз қалдықты және қалдықсыз технологияларды жобалаудың негіздері»  –Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2016.-116 бет.

ISBN

Ұсынылып отырған оқу құралында аз қалдықты және қалдықсыз технологияларды жобалаудың негіздері мен жобалау әдістері сиппатталған.

Оқу құралы бейорганикалық заттардың химия технологиясы, органикалық заттардың химия технологиясы және технологиялық машиналары мен жабдықтары мамандықтарында білім алатын магистранттар мен студенттерге және ғылыми қызметкерлерге арналған

Рецензенттер: Корғанбаев Б.Н. –т.ғ.д., профессор, Халықаралық гуманитарлы-техникалық университетінің ректоры.

Шарафиев А.Ш.- ҚР ҰИА академигі, т.ғ.д., профессор, «Өнеркәсіп қауіпсіздігінің ғылыми-техникалық орталығы» акционерлік қоғамының Оңтүстік филиалы директорының орынбасары.

Бекибаев Н.С.- т.ғ.д., М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Стандарттау, сертификаттау және метрология» кафедрасының профессоры

Оқу құралы М.Әуезов атындағы ОҚМУ Оқу-әдістемелік кеңесінің шешімімен баспаға ұсынылды №________ «______»________2016 ж.

ISBN                                                 © М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2016 г.

МАЗМҰНЫ

| КІРІСПЕ | 6 |
| --- | --- |
| I Бөлім. АЗ ҚАЛДЫҚТЫ ЖӘНЕ ҚАЛДЫҚСЫЗ ӨНДІРІСТЕРДІ ЖОБАЛАУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ | 7 |
| 1 тарау. АЗ ҚАЛДЫҚТЫ ЖӘНЕ ҚАЛДЫҚСЫЗ ӨНДІРІСТЕРДІ ТҮЗУДІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ | 7 |
| 1.1 Аз қалдықты және қалдықсыз технологияларға түсінік | 8 |
| 1.2 Өндірістердің қалдықсыздығын сандық бағалау | 9 |
| 1.3 Қалдықсыз технологияларды түзу мәселелерінің аспектілері | 11 |
| Қорытынды | 14 |
| 2 тарау ЖҮЙЕЛІЛІК ҚАҒИДАЛАРЫ | 15 |
| 2.1 Жүйелі талдаудың маңызы | 15 |
| 2.2 Химия-технологиялық жүйенің құрылымы мен құрамы | 16 |
| 2.3 Химия-технологиялық жүйенің қолданысы бойынша элементтерінің жіктелуі | 17 |
| 2.4 Химия-технологиялық жүйенің модельдері | 19 |
| 2.5 Жүйені сиппаттаудың екі әдісі | 24 |
| 2.6 Аймақтық -өндірістік кешендерді жүйелі талдау | 26 |
| Қорытынды | 27 |
| 3 тарау МАТЕРИАЛДЫҚ АҒЫНДАРДЫ ҚАЙТА ӨҢДЕУ ҚАҒИДАЛАРЫ | 29 |
| 3.1 Қайта өңдеу қағидалары | 29 |
| 3.2 Химия-технологиялық жүйеге қайта өңдеуді енгізу арқылы шешілетін мәселелер | 30 |
| 3.3 Шикізатты қайта өңдеу арқылы жүретін кейбір химиялық реакциялардың мысалдары | 30 |
| Қорытынды | 36 |
| 4 тарау ШИКІЗАТ ҚОРЛАРЫН КЕШЕНДІ ҚОЛДАНУ ҚАҒИДАЛАРЫ | 37 |
| 4.1 Шикізат және жанама материалдық қорларды пайдалану | 38 |
| 4.1.1 Шикізат және жанама материалдық қорларды кешенді пайдалану мысалдары | 38 |
| 4.1.2 Жанама материалдық қорлар | 43 |
| 4.1.3 Пластмасс қалдықтарын қолдану және жою | 45 |
| 4.1.4 Ыдырайтын полимерлер | 46 |
| 4.1.5 Өндірістердің қалдықтарын және полимерлі материалдар үшін қоспа химикаттарды өңдеу және жою | 47 |
| 4.1.6 Қалдықтарды залалсыздандыру | 49 |
| 4.2 Қосалқы энергия қорларын пайдалану | 49 |
| 4.2.1 Энергия үнемдеу | 49 |
| 4.2.2 Химия өндірістерінің жанғыш қалдықтарын жою | 51 |
| 4.2.3 Жоғары температуралы жылулық қалдықтарды қолдану жолдары | 52 |
| 4.2.4 Химия өндірісінің кейбір қалдықтарының төмен потенциалды жылуын жою | 53 |
| 4.2.5 Қолданылған будың жылуын жою. | 54 |
| Қорытынды | 55 |
| 5 тарау. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ҚАҒИДАСЫ | 57 |
| 5.1 Экологиялық қауіпсіздік талаптары | 57 |
| 5. 2 Экологиялық бағалаудың жалпы қағидалары және оның тұрақты даму қағидаларымен байланысы | 58 |
| Қорытынды | 59 |
| 6 тарау. ҚАЛДЫҚСЫЗ ӨНДІРІСТЕРДІ ТИІМДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ | 62 |
| 6.1 Жалпы ережелер | 62 |
| 6. 2 Химия-технологиялық процесстерді ұйымдастырудың тиімділігі | 63 |
| 6.3 Үздіксіз және үздікті процесстерді ұйымдастыруды анықтайтын факторлар | 64 |
| Қорытынды | 66 |
| 7 тарау ӨНДІРІСТЕРДІ САЛААРАЛЫҚ ҮЙЛЕСТІРУ ҚАҒИДАЛАРЫ | 67 |
| 7.1 Химия-технологиялық өндірістерде үйлестіру әдістері | 67 |
| 7.2 Аймақтық-өндірістік кешендерде қалдықсыз технологияларды түзу | 68 |
| 7.3 Аймақтық-өндірістік кешендерде қалдықсыз процесстердің сатылары | 70 |
| Қорытынды | 71 |
| II Бөлім. ҚАЛДЫҚТАРДЫ АЗАЙТУДЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚАҒИДАЛАРЫ | 72 |
| 1 Тарау Химия өндірістерінің технологиялық қағидалары | 72 |
| 1.1 Химиялық реакцияның қозғаушы күшін барынша тиімді қолдану қағидасы | 72 |
| 1.2 Химиялық реакцияның жүру механизмін өзгертуді қолдану қағидасы | 74 |
| 1.3 Артық реагентті қолдану қағидасы | 75 |
| 1.4 Ағындардың қарама-қарсы ағуы | 76 |
| 1.5 Қайтымды реакциялар кезінде тепе-теңдіктің ығысу қағидасы | 76 |
| 1.6 Жүйелі процесстің өтуінің ең тиімді жағдайында ұстап қалу қағидасы | 77 |
| 1.7 Реагенттерді қайта қалпына келтіру | 77 |
| 1.8 Реакциялық-массаалмасу процесстері қағидасы | 78 |
| 1.9 Реакцияға түскен қоспаның бөліну сатысында өнімнің жоғалуын азайту | 79 |
| Қорытынды | 80 |
| 2 тарау ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ | 82 |
| Қорытынды | 83 |
| 3 тарау ХИМИЯЛЫҚ ӨНДІРІСТЕРДІҢ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ | 85 |
| 3.1 Қарқындылығын арттырушы факторлар тізімі | 85 |
| 3.2 Химия-технологиялық процестердің қарқындылығын арттырудың негізгі бағыттары | 85 |
| 3.3 Химиялық процестердің жүруінің негізгі заңдылықтары | 88 |
| 3.4 Химия-технологиялық процестердің қарқындылығын арттырудың мысалдары | 92 |
| 3.5 Химия-технологиялық процестерді оңтайландыру | 95 |
| Қорытынды | 102 |
| 4 тарау ЭНЕРГИЯНЫ ЕҢ ТИІМДІ ҚОЛДАНУ ҚАҒИДАЛАРЫ | 103 |
| 4.1 Термодинамикалық талдаудың эксергетикалық әдісі | 103 |
| 4.2 Жылуды регенерациялау | 106 |
| 4.3 Жылуды үнемдеудің басқа әдістері | 109 |
| Қорытынды | 110 |
| Қолданылған әдебиеттер тізімі | 111 |

КІРІСПЕ

Адам баласы ғасырлар бойында өзінің басты мақсаты жер бетіндегі табиғатты игеру деп санап келді және оны пайдалануда келтіретін кері әсеріне көңіл бөлмеді. Осы мәселе бойынша Ф.Энегельс өзінің «Табиғат диалектісі» деген еңбегінде былай деп жазады: «Біз табиғатты игеруде жеткен жеңістерімізге аса мансаптанбайық. Осы жеңістеріміздің әрқайсысы біріншіден, біз күткен нәтижелерден тұрады, ал бірақ, екіншіден және үшіншіден, басқа да біз күтпеген нәтижелерге алып келіп соқтыруы мүмкін, ал олар бірінші қол жеткізген нәтиженің маңызын, көп жағдайда, мүлдем жоққа шығарып тастап жатады».

Адамзаттың табиғаттың кейбір тұстарына зиян келтіруі, жалпы алғанда, табиғи құбылыстар мен табиғаттың кейбір құраушы бөліктерінің арасындағы кейбір байланыстардың бұзылуы тізбекті реакцияның басталуына әсерін тигізіп, тарихи қалыптасқан экологиялық жүйенің ыдырауына әкеліп соқтырады. Биосфераны ластаушы техногенді қалдықтардың өсуі (шамамен бүкіл әлемде 30 млрд. тонна жылына) табиғаттың кейбір звеноларындағы табиғи зат айналымның жылдамдығынан қазіргі таңның өзінде асып түсті, яғни табиғатты пайдалану жылдамдығы оның өзін-өзі қорғау және өзін-өзі қалпына келтіру шегінен артып барады. Осыған байланысты, адам баласымен қолданылып отырған өндіріс және өнімді пайдалану технологиялары шаруашылықтың барлық салаларында тұйықталған, қалдықсыз биосферадағы затпен энергияның миграциясының биогеохимиялық циклы сияқты болуы қажет. Бүгінгі таңның мақсаты химия өнімдерін өндіру, тұтыну және техниканы пайдалану қалдықсыз технологияларға өту негізінде жүзеге асырылуы қажет.

Қалдықсыз технологияларды түзудің ғылыми негізі өзара бір-бірімен тығыз байланысқан қағидалар негізінде жатыр: жүйелілік, материалдық ағыстардың циклдылығы, өндіріс қалдықтарын азайтуға мүмкіндік беретін шикізатты кешенді пайдалану және басқа да технологиялық қағидаларды қолдану. Аз қалдықты және қалдықсыз технологияларды жобалау үшін кез келген деңгейде жоғарыда аталған қағидаларды ұстану міндетті.

Бұл оқу құралы үш негізгі бөлімнен тұрады:

- аз қалдықты және қалдықсыз өндірістерді жобалаудың негіздері;

- қалдықтарды азайтудың технологиялық қағидалары;

- химия өндірістерін технологиялық жобалаудың негіздері.

Бұл оқу құралы осы аталған тарауларды толығымен ашып, баяндайды.

І БӨЛІМ

АЗ ҚАЛДЫҚТЫ ЖӘНЕ ҚАЛДЫҚСЫЗ ӨНДІРІСТЕРДІ ЖОБАЛАУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ

І тарау. Аз қалдықты және қалдықсыз өндірістерді

түзудің мәселелері

Қазіргі таңда қоршаған ортаны қорғау маңызды мәселе болып табылады. Бұл табиғи қорларды тым көп пайдаланумен және қоршаған ортаға өте үлкен мөлшерде тасталып жатқан шығындар мөлшерімен түсіндіріледі.

Қоршаған ортаның ластануы – шын мәнінде кез-келген химиялық өндірістің тиімділік нышаны болып табылады: қалдықтардың түзілуінің алдын алу (сонымен қатар энергетикалық) немесе оларды қосымша шикізат және энергия көзі ретінде пайдалану қоршаған ортаның ластануының төмендеуіне қол жеткізуге мүмкіндік береді. Сондықтан заманауи химиялық өндіріс технологиясының концепциясы азқалдықты (шын мәнінде  қалдықсыз) технологияларға негізделген, олар қоршаған ортаға тасталатын тастамалардың (немесе олар толығымен болмағанда) ШМТ (шекті-мүмкін тастама) және ШМЛ (шекті-мүмкіндік лақтыру) мемлекеттік стандарттар талаптарына жауап беретін материалды және энергетикалық қорларды ұтымды пайдалануды қамтамасыз етеді. Осыған байланысты азқалдықты (АҚӨ) және қалдықсыз технологиялық процесс (ҚӨ) жасау бойынша бір қатар кешенді шаралар жасаудың объективті қажеттілігі пайда болады. Бұл кешенге технологиялық, сонымен қатар ұйымдастыру сипаттындағы мәселелер кіреді: өндірістің шикізатпен, энергиямен, бақылау құралдарымен және сол сияқты қажеттіліктермен қамтамасыз етілуі.

АҚӨ және ҚӨ жасау барысында техникалық мәселелердің кешені және бірқатар ұйымдастыру мәселелері туындайды. Сонымен, техникалық мәселелерге жататындар:

• түбегейлі жаңа АҚӨ және ҚӨ жасау;

• қолданыстағы технологиялық процестерді жетідіру (бұл екі бағыт та жоғары сапалы химиялық өнімдерді алуға, процестерді жүргізу сатыларын қысқартуға, уыттылығы төмен бастапқы зат пайдалануға негізделген);

• бастапқы қосылыстарды қалпына келтіру (мономерлер, еріткіштер және т.б.)

• қалдықтарды жою;

• ағынды сулар мен су айналу жүйелерін және т.б. (АҚӨ және ҚӨ іске асыру үшін фазалардың жанасуын тиімді жағдайда орындалуын қамтамасыз ететін құрылғылар қажет);

• жұмыс аумағының көлемінде қажетті температуралық кезектестік;

• қарқынды жылу- және массаалмасу;

• максимальды мүмкін таңдамалылық;

• энергияның минимальды шығындары;

• үздіксіз процестерді енгізу және т.б.

АҚӨ іске асыру үшін (мысалы, бір құрылғыда бірнеше технологиялық процесті біріктіру мүмкіндігін беретін құрылғылар), реакторлар өлшемдері мен олардың өнімділігін жетілдіру, жаңа конструкциялық материалдарды пайдалану және т.б. принципиальды жаңа құрылғыларды жасау қажет.

Сонымен, өндірістік қалдықтарды және қоршаған ортаның ластануын төмендетудің ең ұтымды жолдары келесілер:

Бірінші жолы, іс жүзінде қоршаған ортаны қорғау бойынша жаңа талаптарға икемдену, ол қалдықтардың барлық түрін тазартуға арналған арнайы құрылғыларды түзуге негізделген.

Екініші жолы, технологиялық процестердің өзін өзгертуді қарастырады, бұл бастапқы материалдарды мақсатты өнімге дейін толығырақ және кешенді түрде өңдеуді және сол арқылы қалдық мөлшерін қысқартуды, оларды қоршаған орта үшін барынша зиянсыз етуге, немесе екінші рет өңдеуге, немесе арнайы сақтауға келетіндей пішінге келтіру қажет.

Екінші жолды қалдықсыз технологияны құрмаған жағдайда іске асыру мүмкін емес, онда қоршаған ортамен жанаспайтын, материалды және энергетикалық тұйықталған ағыстар іске асады.

«Қалдықсыз өндіріс» түсінігі шартты түрде қолданылады, себебі іс жүзінде толығымен қалдықсыз өндіріс жасауға және өндірістің қоршаған ортаға әсерінің алдын алу мүмкін емес. Бірақ, энергия- және қор сақтау технологияларына негізделген заманауи ғылым және техника деңгейі оларды минимумға келтіруге мүмкіндік береді.

  - Аз қалдықты және қалдықсыз технологияларға түсінік

«Қалдықсыз технология» термині дүние жүзінде кеңінен тараған. Терминнің толық анықтамасы келесідей болады:

Қалдықсыз технология - бұл шикізат және энергия «шикізат  қорлары –өндіріс – тұтыну – екінішлей шикізат қорлары» циклында ұтымды және кешенді түрде (процесс, цех, өндірісті-аймақты кешен)пайдаланылатын өнімді өндіру әдісі болып табылады, демек кез-келген әсер қоршаған ортаның қалыпты тіршілігіне кедергі бола бермейді.

Анықтамада ең алдымен циклда шикізат ресурстарын пайдалану қажеттілігі айтылған, оған тұтыну да жатады, ал мұндай цикл аймақтық-өндірістік кешен (АӨК) деңгейінде ғана тұйықталған болады. Демек, қалдықсыз өндіріс (ҚӨ) табиғи экологиялық жүйелер сияқты тұйықталған жүйе болуы қажет. Табиғи жүйелерде бір ағзалардың тіршілік өнімдері басқа ағзалармен пайдаланылады және заттардың өздігінен реттелетін және ұйымдасқан биогеохимиялық айналым туындатады. ҚӨ негізін адаммен ұйымдастырылған және реттелетін шикізаттың, өнім мен қалдықтардың техногенді айналымын құрайды.

ҚӨ екінші негізгі ережесі өндіріске және тұтынуға міндетті түрде шикізаттың барлық компонеттері кіру қажет. Сондай-ақ мұнда энергетикалық ресурсатарды мүмкіндігінше максимальды пайдалану мүмкіндігі қамтылуы қажет, әрине ол термодинамиканың екінші заңымен шектелген. Мұнда да табиғи экожүйелермен тікелей аналогия жүргізіледі, олар тұйықталған болғанымен, оқшауланбаған, себебі олар арқылы экожүйе Күннен алатын энергия ағысы өтеді, жұтады, түрлендіреді және  ғары кеңістігіне таратылады. Осылайша, ҚӨ-да айтарлықтай тұйықталған, бірақ оқшауланбаған болып келеді.

ҚӨ концепциясының негізгі  үшінші  бөлімі қалыптасқан экологиялық тепе-теңдікті (мүмкін болатын жылулық ластануын ескере отырып) сақтап қалу, демек өндірістің қоршаған ортаға келтіретін зияны мүмкіндік деңгейінен артпауы қажет. Шығын ретінде қоршаған ортаның нақты және мүмкін болатын кері өзгерістерін атайды, олар  антропикалық факторлармен негізделуі мүмкін.

Ескерту. Экология бойынша әдебиеттерде антропикалық факторларды антропогенді деп атайды. Екі сөз де антропогенез сөзінен пайда болған, бірақ екеуінің мағынасы әр түрлі.

В.А.Радкевичтің пікірі бойынша, антропогенді факторлар адамның қалыптасу процестерін басқарады және басқа ағзаларға әсерге және олардың өзгерісіне ешқандай қатысы жоқ, ал қоршаған ортаның ластануына тіптен қатысы жоқ деп есептейді. Соңғысы антропикалық факторларға негізделген.

ҚӨ құру - технологиялық, экономикалық, ұйымдастыру және басқа да мәселелерге қатысты өзара байланысты шешім қабылдауды талап ететін, ұзақ процесс. Сондықтан, іс жүзінде аралық саты ретінде азқалдықты өндірісті пайдалану мүмкіндігі бар (АҚӨ).

Аз қалдықты деп, өніміді өндіру барысында (процесс, өндіріс, АӨК) қоршаған ортаға келтірілетін зиянды ісер санитары-гигиеналық нормалар талаптарына сай келетін өндіріс әдісі жатады. Мұнда техникалық, ұйымдастыру, экономикалық және басқа да себептермен шикізат пен материалдардың бір бөлігі қалдықтарға айналады да, ұзақ мерзімге сақтауға немесе көміп тастауға жіберіледі.

  - Өндірістің қалдықсыздығын мөлшерлік бағалау

ҚӨ жасаумен байланысты өндірістің қалдықсызға жақындағанын бағалау үшін мөлшерлік бағалаудың ерекше мәні бар, демек,  оларды аз қалдықты, қалдықсыз және дәстүрлі санаттарына жатқызу үшін. Қоршаған ортаға өндірістің кері әсерін шектейтін критерилердің негізі ретінде  қолданыстағы ластаушы затардың ШМК алынды. Олардың негізінде қоршаған ортаға өндірістің әсерінің ғылыми-техникалық көрсеткіштері алынады, оларға ең алдымен келесі нормативтер жатады:

• атмосфераға тасталатын шекті-мүмкін тастамалар 	(ШМТ);

• су тоғандары мен қоймаларына тасталатын шекті-мүмкін лақтырмалар (ШМЛ).

Бұл көрсеткіштер әр ұйымдастырылған тастама немесе лақтырма көзі үшін өлшенеді.

Қалдықсыз өндірістердің мөлшерлік бағасының мәні бойынша екініші орында технологиялық процесте шикізат пен  материалдары пайдалану деңгейі болып табылады. Мысалы, химия өндірісінде қалдықсыздық коэффициенті (Кб) енгізілді, ол өндірісте материлады және энергетикалық қорларды толыққанды пайдалануды сиппаттайды, сонымен қатар осы өндірістің қоршаған ортаға әсер ету қарқындылығы:

Кб =f *KM *KЭ *КА                                                     (1)

мұнда f – коэффициент, эмпирикалық жолмен анықталады;

KM – материалды қорларды толыққанды пайдалану коэффициенті;

KЭ - энергетикалық қорларды толыққанды пайдалану коэффициенті;

КА - экологиялық талаптарға сәйкестік коэффициенті.

Азқалдықты өндіріске КМ шамасымен  сипатталатын және ол шама 0,8÷0,9 тең болса (өндіріс орнының қуатына байланысты), ал қалдықсыз өндірістерге – 0,90÷0,98 (ол да өндірістің қуатына байланысты) болады.

Қоршаған ортаға газ тастамалары, ағынды сулар және қатты қалдықтар тасталуы барлық жағдайда санитарлы-гигиеналық  нормативтерге сай болуы қажет. Бірінші жұықтауда іс жүзінде қалдықсыздық коэффициеті (немесе кешенділік коэффициенті), 75÷90% тең, оны аз қалдықты мөлшерлік критерий ретінде қабылдауға болады, ал 98 % дейін – қалдықсыз өндірісті және басқа да материалды көп тұтынатын өндірістерде қабылданады.

В.Релиз және А.Шубин Кэк экологиялық критериін ұсынды, ол келесі формуламен есептеледі:

Kэк=miж∙CiжШМКiж+miг∙CiгШМКiг+miт∙CiтШМКiт                                  (2)

мұнда miж miг, miт  - газ тәрізді, сұйық және қатты қалдықтардың құрамындағы і-нші уытты компоненттің мөлшері, т/т өнімге;

Ciж, Ciг, Ciт - газтәрізді, сұйық және қатты қалдықтардың құрамындағы і-нші уытты компоненттің концентрациясы, мг/м3;

ШМКiж - балық шаруашылық су тоғандарындағы і-нші компонентінің шекті-мүмкіндік концентрациясы, мг/дм3;

ШМКiг  - елді мекендердегі і-нші компонентінің шекті-мүмкіндік концентрациясы, мг/дм3.

Қатты қалдықтардың уыттылығын бағалау үшін ШМКiж  пайдалану болжануда, себебі қатты қалдықтарды сақтау барысында олардың атмосфералық жауындар, жер асты сулары мен ағынды сулар әсерінен еруі мүмкіндігі бар.

Келтірілген (2) формуладан көргеніміздей, экологиялық критериі үш бөлімнен тұрады – сәйкесінше сұйық, газтектес және қатты қалдықтарды тіркеу параметрлері (А, В және С).

Мысал

Kэк  критериі батолит шикізатында жұмыс істейтін бор қышқылын өндіретін төрт өндірісте экологиялық жетілдіруге талдау үшін қолданылды.

Н3ВО3 – бор қышқылы;

Na2B4О7∙10Н2О – бура;

1-ші әдіс: В + 3 НNО3 → Н3ВО3 + 3NО2;

2-ші әдіс: В2О3 + 3Н2О → Н3ВО3 ;

3-ші әдіс: Nа2В4О7 + Н2  SО4 + 5 Н2О → 4Н3ВО3 + Na2SО4;

Есеп нәтижелері 1 кестеде келтірілген

1 кесте- Кэк критериін есептеу нәтижелері

| Өндіріс әдісі | Кэк | Параметрлер |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С |
| 1-ші әдіс | 1,57*103 | 0,92*103 | 0,5*102 | 6*102 |
| 2-ші әдіс | 0,79*103 | 0,19*103 | 2,2 | 6*102 |
| 3-ші әдіс | 0,12*103 | 0,054 | 0,12*103 | 0 |
| 4-ші әдіс* | 0,84*103 | 0,54 | 0,3 | 0 |

*- жобаланған өндіріс

Төрт өндірістің барлығының негізінде технологиялық сызбалары бірдей. Олардың айырмашылықтары келесіндей болады: 2 және 4 әдістер кальций боратын қайта тұндыру шегі болады, ол сұйық қалдықтар мөлшерін  азайтады (4 өндірісте эффект 3 салыстырғанда, қосымша тазарту барысында пайда болатын қалдықтар есебінен жоққа шығарылады ); 3 және 4 өндірісте борогипс жойылады, ал бұл қатты қалдықтарды болдырмайды.

Мінсіз технология үшін Кэк критериі нольге тең болуы қажет, онда 1 кестеден көріп тұрғанымыздай, экологиялық тұрғыдан 4-ші әдіс тиімді, ал «ең ласы» 1 әдіс болып табылады.

1.3 Қалдықсыз технологияларды түзу мәселелерінің аспектілері

Қалдықсыз 	технология құрудың экологиялық мәселелерінің кемінде төрт аспекті бар:

- экологиялық, демек адам қоғамдастығының табиғатпен қоршаған ортаны глобальді ластау барысындағы  биологиялық қатынасымен байланысты;

- қорлар аспектісі, табиғи қорлардың азаюымен байланысты;

- технологиялық және техникалық, көпкомпонентті шикізатты қайта өңдеу процесі барысында табиғи қорларды кешенді (алынған компоненттер мөлшері бойынша) және толыққанды (компоненттерді бөліп алу және пайдалану дәрежесі бойынша) түрде пайдалануды қамтамасыз ететін процестерді үйлестіруді қамтамасыз етеді;

- экономикалық және ұйымдастыру.

Осы аспекттерді келтірілген кезек бойынша қарастырайық.

Экологиялық аспект

Табиғат адамдардың материалды және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыру көзі болып табылады. Сол сияқты ол адамның және басқа да тірі ағзалардың өмір сүру ортасы да болып табылады, олардың тіршілік ету үрдісі тұрақты түрде ауа, су және тамақ тұтынумен қатар жүреді. Соңығысының болуы мен оның сапасына кез-келген тірі ағзада зат алмасудың табиғи физиологиялық  процестерінің жүруі байланысты болады.

Қоғамның табиғи ортаны бұзудың алдын алу қажеттігін түсіну қоғам мен табиғаттың арасындағы қатынастың ХХ ғасырда, қоршаған ортаны қорғау және табиғи қорларды ұтымды пайдалану түріндегі жаңа формасының тұындауына алып келді.

Табиғатты қорғау (немесе қоршаған табиғи ортаны қорғау) қоғам мен оның тіршілік ортасы - табиғат арасындағы үйлесімді қатынасы үшін объективті қажетілікке негізделеді және экологиялық негізделмеген шаруашылық әрекетерінің нәтижелерінен туындайды.

Қоршаған ортаны қорғау қажеттілігі өндірістің экологиялық ұтымдылығын қамтамасыз ететін жалпы шараларды іске асыруға алып келеді. Экологиялық ұтымдылық дегеніміз, сәйкес өндіріс өндіретін өнім сапасы мен берілген өнімділікте қоршаған ортаға әсерді минимизациялауды атайды. Ластау нәтижелерімен күресуге бағытталған уақытша сипаттағы шаралардың орнына, қазір өндірісті жобалау сатысында ұзақмерзімді  сипаттағы  шаралар ескерілуде, олардың негізіне келесі  принциптер салынған: ластану нәтижелерімен күресу емес, осы келеңсіз құбылыстың себептерін жою. Осыған байланысты технологиялық процестердің өзін өзгерту және жетілдіру  қажет, бұл бастапқы материалдарды өндіру процесінде кешенді түрде және толыққанды  қайта өңдеу, осы арқылы қалдықтар көлемін қысқарту, олардың формаларын қоршаған орта үшін салмақ түсірмейтін немесе екіншілей өңдеуге оңай түсетін формаға келтіру, басқаша айтқанда, азқалдықты және қалдықсыз технологиялар құру қажет.

Қоршаған ортаны сақтап қалу талаптары адам мен табиғат арасындағы  қатынастың жаңа сатысының көрінісі болып табылады. Жақында ғана ол адам кейіпінде көрініс табатын – табиғат шеберханасындағы шаршауды білмейтін - жұмысшы, адам – табиғиты бағындырушы. Қазір осы кейіптер айтарлықтай түрленген: біз адам табиғат үшін өз жауапкершілігін сезінетін азамат болуы қажет, көкжиектерді, ағаштарды, өсімдіктерді баптайтын бағбан болуы қажет.

Қорлар аспектісі

Материалды өндіріс табиғи қорларды пайдалануға негізделуі қажет:

- қайта қалпына келмейтін ( минералды шикізат, мұнай, газ және т.б.);

- қалпына келетін (ауа, су, топырақ, өсімдік және жануарлар әлемі).

Мысалы, минералды шикізат құны қоғам пайдаланатын барлық шикізат құнының шамамен 70% құрайды. Пайдалы қазбаларды өндірудің мөлшері артқан сайын минералды қорлар қоры кемиді, олардың сапасы нашарлайды, минералды шикізаттың өзіндік құны артады. Осы жағдайларда кен орындарынан қосымша пайдалы компоненттер алынды, пайдалы қазбаларды өндіруде шығындарды төмендету және қайта өңдеу барысындағы қалдықтарды жою шикізат потенциалын арттыруға мүмкіндік беруде. Қолжетімді минералды қорларды шектеулі болуы оларды ұтымды өндіру және пайдалану мәселесін туғызуда. Осылайша, тау кен өндірісінің қалдықтарының жиналуы мен оларды жою бойынша баланс есебі, қолданыстағы өндіріс деңгейі кен массасын 20÷25 % төмендеткенде негізінен қалдықтардан құрылыс материалдарының өндірісінің 80% (өнімнің жалпы құнының 10÷15 % төмендеуі), тау-кен өндісі бар аймақтардағы экологиялық ахуалды түзетуге мүмкіндік береді.

Технологиялық және техникалық аспектілер

Кез-келген кен орнының шикізаттарының поликомпонентті құрамы өңдеу барысында пайдалы қазбаны кешенді (алынған компененттер саны бойынша) және толыққанды (компоненттерді алу және пайдалану деңгейі бойынша) өңдеуді қамтамасыз ететін процестер комбинациясын қажет етеді. Жақын уақытқа дейін апатит құрамындағы 33 элементтен бір ғана – фосфор пайдаланылғанын атап кеткен жөн, ал қалған компоненттер тасталған.

Минералды қорларды кешенді пайдалану қалдықсыз технологиялық процестерге өтуге байланысты. Бір өндірісте пайда болатын қалдықтар келесі өндіріс үшін шикізат болып табылады. Бұл жағдайда шикізаттағы қажеттілік қысқарады және қоршаған ортаны ластаушылар жойылады (немесе айтарлықтай деңгейде қысқарады).

Қалдықсыз технология, жасау саласындағы зерттеулер, қалдықтарды жою әдістері, шикізатты кешенді пайдалану, сұлбаларды экономикалық тұрғыдан бағалау, пайдалы қазбаларды өңдеу режимдерін тиімдестіру, бұл қазіргі таңда көптеген өндірістерде пайда болатын қалдықтардың бір бөлігін тауарлы өнім немесе басқа өндіріс үшін екіншілей шикізатқа айналдыру мүмкіндікке жеткізеді. Қалдықсыз өндіріс шикізатты ұтымды пайдалануды ғана емес, сонымен қатар басқа да материалдарды, атап айтқанда газ бен суды ұтымды пайдалануды қарастырады.

Экономикалық және ұйымдастыру аспектілері

Тәжірибе көрсеткендей, өндірістің ҚӨ баяу өтуі бірқатар экономикалық және ұйымдастырушылық шаралардың іске асуын қажет ететінін көрсетуде. Мысалы, пайдалы қазбаларды алу және байытудың қалыптасқан дәстүрлі техникалық және технологиялық жүйесі қалдықсыз технология пікіріне сай келмейді. Технологияны бағалаудың, пайдалы қазбаларды кешенді қайта өңдеудің жобалық және жоспарлық шешімдерді қабылдау заманауи әдістемесі негізінен экономикалық есептерге негізделген. Онда ұзақ мерзімді және перспективті сипаттағы факторлар ескеріле бермейді: пайдалы қазбаның табиғи қор ретіндегі шығыны, қабылданған технологияның экологиялық салдары, кейбір компоненттерді стратегиялық тұрғыда пайдалану, қалдықтарды жергілікті жерде жою мүмкіндігі және т.б. Осы параметрлердің кейбірінің сандық көрінісі болмағандықтан жағдай қиындайды, ал факторларды интуитивті деңгейде тіркеу субъективті және толық емес.  Кешенді және қалдықсыз технологиялар салаларалық сипатта болуы маңызды жағдай болып табылады.

ҚӨ мәселесі салыстырмалы түрде жаңа болғандықтан, сонымен қатар жиналған және жыл сайын пайда болатын қалдықтардың мөлшері, сапасы және технологиялық қасиеттері жайлы жеткілікті ақпарат болмағандықтан, осы мәселені шешуге көмектесетін ұйымдастыру түрлері жоқ. Дәстүрлі өндірістермен салыстырғанда ҚӨ өз параметрлері бойынша прогрессивті, олар шикізатты кешенді түрде пайдалануды қарастырады және экологиялық параметрлері бойынша қолайлы болып табылады. Осы сипатта қарастырылатын өндірістердің экономикалық бағалары ҚӨ барлық артықшылықтарын ескере бермейді. Оларда өңделетін шикізаттың бірлігіне қатысты үлкен еңбек сыйымдылығын, жетілдірілген схема және процестердің алуан түлілігін талап етеді. Сонымен қатар, қалдықсыз технология көпсалалы өнімді өндіру нәтижесіндегі басқару және ұйымдастыру мәселесінде күрделі. Осыған байланысты мұндай технология үлкен мөлшердегі өнім алу мүмкіндігіне қарамастан, үлкен капиталды салымдарды және ағымдағы шығындарды, шикізатты тиімді пайдалануды қажет етеді және қандай-да бір қиындықтарды туындатады.

Қорытынды

Өнімді тұтынудың және де өндірістің заманауи технологиялары шаруашылықтың барлық саласында тұйықталған, қалдықсыз болуы қажет, олар биосферадағы заттардың және энергияның миграциясының биохимиялық циклы негізінде құралған болады.

Қоршаған ортаға келтірілетін зардап алдын-ала есептелмесе, оны іске асыру нәтижесінде өндірістің бір де бір нысаны енгізіле алдмайды. Негізгі және жалғыз сенімді шешім қалдықсыз технология құру болып табылады, ол қорларды қалдықтарға айналдыруды және олармен ластаудың алдын-алады.

«Биосфера адамсыз өмір сүре алатынын» ұмытпаған жөн. Адам биосферадан тыс өмір сүре алмайды (Н.И.Моисеев).

Міне сондықтан адамзат өз әрекеттерінің нәтижелерін алдын-ала білуі, биосфера жағдайын бағалай және өркениеттің оның өшуінен бөлетін тиым салынған сызықтың орналасу шегін білуі қажет.

2 Бөлім. ЖҮЙЕЛІЛІК ҚАҒИДАЛАРЫ

2.1 Жүйелік талдаудың маңызы

ҚӨ құру ғылыми негізінде өзара байланысқан бірқатар қағидалар жатады. Бұл қатардағы негізгісі, қоршаған ортамен өзара әрекеттесетін және химиялық өндіріс тұйықталған жүйе ретінде қабылданатын және талдау негіздеріне сүйенетін жүйелілік қағидасы болып табылады. Жүйе ретінде өзара байланысқан, көптеген элементтер қабылданады, бұл нақты бір тұрақтылық, бірыңғайлылық туындатады.

Кез-келген жүйе қоршаған ортамен байланысты болады, әр жүйеге қандай-да бір тармақталу, иерархиялық (кезекті бағыныштылық), ұйымдастырылудың көптеген деңгейлерінің болуы тән. Сондықтан, жүйе дәрежесі жоғары жүйенің бір элементі және дәрежесі төмен жүйелердің қосындысы ретінде қарастырылуы мүмкін.

Жүйе екі артықшылығымен ерекшеленеді. Біріншіден, жеке элементтердің қасиеттерін қарастыра отырып, жүйенің мәнін түсіну мүмкін емес. Екіншіден, жүйе міндетті түрде қоршаған ортамен бірлесе отырып әрекеттеседі. Осы әрекеттестікті түсінбей, оның мәнін де түсіну мүмкін емес.

Жүйесіздіктің жүйеге ауысуын қарастырайық. Мысалы, химия-технологиялық процесс (ХТП) схемасын технологиялық құрастыруға арналған құралдар қоймада жатыр. Осы түрде оны жүйе ретінде қарастыруға болмайды. Неге? Құрал бірліктері бір-бірімен әсерлеспейді. Құралдарды құрастыру және технологиялық жүйені жинақтау барысында құрылым, элементтердің әсерлесуі пайда болады. Бірақ, құрылғы жүйе болып қалыптасуы үшін, оның қоршаған ортамен әсерлесуі, сытқы ортаның жүйемен әсерлесуі қажет, мысалы шикізат пен энергияны беру және жүйенің сыртқы ортаға әсері (өнімді алу). Бұлсыз жүйе мәнсіз болып қалады, ал құрылғының жүйелілігі елес болып қала береді. Әрине, егер құрылғыны уақытша тоқтатып қойса, ол жүйе болып қала береді, бірақ бұл жоғарыда айтылғанның мүмкін болуын ғана ескереді.

Жүйелі шешім өндірістің табиғи жүйелерге және тірі ағзаларға жүйелі түрде әсер етуін және олардың осы әсерге реакциясын кешенді түрде бағалауды қарастырады. Мұндай шаралар қоғамның өзгеру нәтижесін жан-жақты және терең бағалау үшін қажет. Мысалы, қандай-да бір мутагенді заттың жыныс жасушаларына әсері берілген ағза өмірі үшін қауіп туғызбайды, бірақ болашақ ұрпақ өміріне міндетті түрде әсер етеді, соның нәтижесінде қандай-да бір популяцияның жоғалуы, қорек тізбегінен және жүйесінен түсіп қалуы экожүйенің тұрақтылығы мен өнімділігін бұзады. Басқа тұрғыда қарастыратын болсақ, бірқатар зат ағзаның бұзылуына алып келетін (мысалы, қатерлі ісік) жасуша деңгейінде әсер ететін болса, ал одан әрі ағзалар, тұтастай организм, одан әрі популяциялық және биоценотикалық деңгейде өзін көрсете береді.

Зиянды затарды су нысандарына мүмкін шектерде тастаудың өзі су биоценозының қандай-да бір компоненттеріне кері әсерін тигізеді, мұны жүйелі шешім ретінде қарастырған жөн. Бірақ мұндай көзқарас ластаушы заттың бүкіл экожүйеге тұтас әсерін (жоғары дәрежелі жүйе ретінде) бағалауды қарастырады, ал одан әрі өңірдің су бассейнінің жалпы жағдайына, адамдардың тек қана сапалы және сандық өзгерістерін ғана емес, сонымен қатар олардың психофизикалық жағдайы да, өндірістік және әлеуметтік саладағы осы жағдайға берген жауап қайтарған реакциясы болып табылады.

  - Химия-технологиялық жүйенің құрылымы мен құрамы

Химия өндірісінде химико-технологиялық жүйедегідей (ХТЖ) екі ерекшелігі бойынша жүйе ішіне кіретін екі салаға бөледі:

- функционалдық;

- масштабтық.

Функционалдық жүйе ішіне кіретін салалар химиялық өндірістің орындалуын және жалпы оның жұмыс істеуін қамтамасыз етеді, атап айтқанда, оларға жататындар:

- технологиялық;

- энергетикалық;

- басқару саласы.

Технологиялық сала –шикізатты дайын өнімге өңдеуге арналған өндірістің бір бөлігі, химия-технологиялық процесс (ХТП)

Энергетикалық сала- өндірістің бір бөлігі, ХТП энергиямен қамтамсыз етеді. Мұнда энергияны қолдану түріне байланысты (жылу, күш, электр) сәйкес сала ұсынылуы мүмкін.

Басқару саласы – ақпарат алуға және оны басқаруға арналған өндіріс бөлігі. Негізінен бұл технологиялық процесті автоматтандырылған жүйе арқылы басқару (ТПАЖАБ).

Функционалды салалардың жиынтығы ХТЖ құрамы болып табылады.

ХТЖ масштабты салаларын олардың иерархиялық кезектесуі ретінде жүйелендіруге болады – ХТЖ иерархиялық саласы (1 сурет).

1 сурет- ХТЖ иерархиялық саласы

Масштабты сала шикізатты дайын өнімге өңдеудегі тізбекті процесінде нақты қызмет орындайды (ХТЖ жеке бөліктері ретінде).

ХТЖ құрылымындағы минималды элемент – жеке апарат (реактор, ректификацияық мұнара, жылуалмастырғыш, абсорбер, сорап және т.б.). Бұл төменгі масштабты I деңгей. Ағыстың қандай-да бір түрленуін іске асыратын бірнеше аппараттар – ІІ масштабты деңгей саласының элементтері болып табылады (рекацияық буын, мысалы сорап, - ыдыс, көпкомпонентті қоспаны бөлу жүйесі және т.б.).

Екінші деңгейдегі салалардың элемент ретіндегі жиыны ІІІ деңгейдегі саланы құрайды (өндіріс бөлімдері немесе бөлімшелері, мысалы күкірт қышқылы өндірісінде – құрамында күкірті бар шикізатты күйдіру, күкіртті газды тазарту және кептіру, тасталатын газдарды тазарту бөлімі, жанасу және абсорбциялық бөлімдер).

Сонымен қатар осы салаларға суды дайындау, қосымша материалдарды регенерациялау, қалдықтарды жою бөлімдері жатады.

Жалпы химия өндірісіндегі бөлімдер жиыны ХТЖ құрайды.

Келтірілген салаларды бөлу шартты түрде, себебі басқа мәселелерде салаларды, элементтерді бөлу басқаша болуы мүмкін.

2.3 Химия-технологиялық жүйенің қолданысы бойынша элементтерінің жіктелуі

ХТЖ элементтері қолданысы бойынша төмендегідей жіктеліп бөлінеді:

- механикалық және гидромеханикалық;

- жылуалмастыру

- массаалмасу;

- реакциялық;

- энергетикалық;

- бақылау және басқару.

Осылайша, механикалық және гидромеханикалық материал формасын, өлшемін өзгертуді және оның қозғалуын, ағыстардың қосылуын және бөлінуін іске асырады. Бұл операциялар бөлгіштер, грануляторлармен, араластырғыштар, сүзгіштер, циклондар, компрессорлар, сораптар көмегімен іске асады.

Жылуалмастыру элементтері ағыс температурасын, оның жылуын өзгертеді, заттарды басқа фазалық күйге алмастырады. Бұл операциялар жылуалмастырғыштарда, буландырғыштарда, конденсаторларда, сублиматорларда іске асады.

Массаалмасу элементтері компоненттердің фаза аралық тасымалдануын, жаңа заттар түзбей ағыстың компонентті құрамын өзгертуін іске асырады. Бұл операцияларды абсорберлерде, кристализаторларда, экстракторларда, ректификациялық мұнараларда, кептіргіштерде іске асырады.

Реакциялық элементтер (түрлі типті реакторлар) химиялық өзгерісті іске асырады, ағыстар мен материалдардың компонентті құрамын түбегейлі өзгертеді.

Энергетикалық элементтер энергияның түрленуін және энергия тасымалдағыштарды алуды іске асырады. Оларға турбиналар, генераторлар, механикалық энергияны өндіруге қажетті жетектер, энергетикалық бу өндірісі үшін қажетті утилизатор-қазандықтары жатады.

Бақылау және басқару элементтері аппараттар мен машиналардың параметрлерін өзгертуге, сонымен қатар процестерді басқарады және олардың барысын өзгерте алады. Оларға датчиктер (температура, қысым, шығын, құрам және т.б.), орындау механизмдері (бұрандалар, жабындар, сөндіру тетіктері және т.б.), сонымен қатар белгілерді қабылдау мен түрлендіру құралдары, ақпараттық және есептеу құралдары жатады.

2 суретте химия өндірісінің параметрлерін автоматты түрде реттеу схемасы келтірілген.

1- нысан; 2-бастапқы элемент; 3-екіншілік құралы бар реттегіш; 4-орындау механизмі; 5- байланыс тізбегі; 6-орындау механизмінің (мембрананың) жетегі; 7-технологиялық құбырөткізгіш.

2 сурет- Процессті автоматты реттеу схемасы:

Жалпы жағдайда процестің параметрлерін реттеу келесі жолмен іске асады. Нысан 1 параметрлерін өзгерту бастапқы элементпен 2 қабылданады және электр, пневматикалық және басқа энергияларға түрленеді. Алынған импульс электр желілері арқылы реттегішке 3 беріледі, ол басқару импульсын реттейтін орындау механизмінің 6 жетегіне немесе екіншілей құралға 4 жіберіледі. Орындау механизмінің 4 жетегі 6 реттеу құралының тығындарын ығыстырады, ол құбырөткізгіштің 7 көлденең қиымасының мәнін нақты қажетті шамаға өзгертеді, соның салдарынан өткізілетін реакциялық массаның мөлшері де өзгереді.

Өлшеу жүйелерінің бастапқы элементтері тікелей құбырлар мен аппараттардың өзінде орнатылады. Автоматты реттеудің екіншілей құралдары жеке бөлмеде – оператор бөлмесінде орналастырылады. Екіншілей құралдардың көрсететін немесе өздігінен жазып беретін шкалалары болады, олар ауысымдағы операторларға барлық химиялық өндірісті бақылап отыруға, технологиялық параметрлерді өзгертуге, сонымен қатар жеке агрегаттарды іске қосуын тікелей оператор бөлмесінен басқаруға мүмкіндік береді.

Реттеу органдары – негізінен пневматикалық жетегі бар мембраналы клапандар құбырларда орнатылады.

2.4. Химия-технологиялық жүйенің модельдері

Алдында айтылғандай, жүйе – тұтас жүйе ретінде қызмет атқаратын элементтер мен олардың арасындағы байланыс жиыны. Оның қызметінің сапалық және мөлшерлік көрсеткіштері оларда өтетін процестер ауызша және математикалық көрсеткіштер (модельдер) көмегімен көрсетіледі. Мысалы, ХТЖ модельдерін екі топқа бөлуге болады:

- жазбалау (формула, теңдіктер түрінде);

- графикалық (схема және басқа да графикалық көрсеткіштер түрінде).

Аталған топтардың әрқайсысында модельдердің түрі мен қолданысы бойынша бірнеше түрін атап көрсетуге болады:

- жазбалау модельдері: химиялық, операциялық, математикалық;

- графикалық модельдер: функционалды, технологиялық, құрылымдық, арнайы.

Химиялық модель (схема) негізінен реакциялармен көрсетіледі (химиялық теңдіктер), олар шикізатты межелік өнімге дейін өңдеуді қамтамасыз етеді. Көміртегі оксиді мен сутегіден метанол синтезі бір химиялық теңдікпен көрсетіледі:

СО+2H2⇆CH3OH                                                           (3)

Оксидті мырыш-хромды катализатор көмегімен метанол синтезінде жанама қосылыстар ретінде диметил эфирі, метан, көміртегі диоксиді және сутегі (4 және 5 реакциялар) пайда болады:

CH3OH→+H2          CH4+H2O+CH3OHCH32O+H2O                                                (4)

CO→+H2  OCO2+H2+3H2CH4+H2O                                                              (5)

Операциялық модель шикізатты дайын өнімге өңдеудің негізгі сатыларын (операцияларын), сонымен қатар негізгі түрленулердің өтуін қамтамасыз ететін сатыларын іске асырады.

Химия және мұнайхимия өндірістерінде типтік химиялық және физикалық процестердің салыстырмалы түрде аз мөлшері ғана іске асады:

- массаалмасу (ректификация, абсорбция);

- жылуалмасу (жылыту, конденсация, салқындату);

- гидромеханикалық (араластыру, сұйық, қатты және газтектес материалдарды тасымалдау);

- химиялық (гидратациялау, тотықтыру, полимеризация, поликонденсация, изомеризация және т.б.).

Функционалды модель (схема) химиялық және операциялық модель негізінде құрылады және ХТП негізгі сатыларын және олардың өзара байланысын айқын көрсетеді. Олардың әрқайсысы 3 суретте кесінділермен өзара байланысқан тікбұрыш ретінде келтірілген. 3 суретте типтік өндірістің функционалды сызбасы көрсетілген.

1- шикізатты дайындау сатысы; 2-химиялық түрлену сатысы; 3-бастапқы түрленбеген шикізатты бөліп алу сатысы; 4- дайын өнімді бөліп алу және тазарту сатысы; 5- дайын өнімге тауарлы пішін беру сатысы; 6-реакцияға түспеген шикізатты тазарту және регенерация сатысы; 7-қосымша заттар мен материалдарды тазарту және регенерациялау сатысы; 8- өндіріс қалдықтарын залалсыздандыру сатысы.

3 сурет- Технологиялық процесс сатылары

ХТП негізгі операцияларын функционалды сызба ретінде көрсету оны түсіну үшін өте ыңғайлы. Ол ХТЖ жалпы қызметі жайлы түсінік береді және құралдармен жабдықтауға және ХТЖ түпкілікті жасауға сілтеме қызметін атқарады.

Технологиялық модель (сызба) жүйе элементерін, олардың орналасу мен қосылу ретін және технологиялық операциялар кезегін көрсетеді.

4 суретте полиакрилатар және полиметилакрилаттардың суспензияда полимеризациясының өндіріс процесінің сызбасы келтірілген.

1-жоғары қысымды полимеризатор; 2-су және мономер өлшеуіші; 3- центрифуга; 4-кептіргіш.

4 сурет- Полиакрилатар және полиметилакрилаттардың суспензияға полимеризациясының өндіріс процесінің сызбасы.

Технологиялық схема тораптар, схемалар мен аппараттарды конструкторлық және технологиялық өңдеуден өткізіп, ғылыми тұжырымдау нәтижесінен кейін түзіледі. Технологиялық сызбаларды өндірісті жобалау және оны іске қосу барысында пайдаланады.

Құрылымдық модель (сызба), технологиялықпен салыстырғанда, құрамында ХТЖ элементтері технологиялық операторлар түрінде болады (5 сурет).

а- химиялық түрлену; б- массаалмасу; в- ығысу; г- бөлу; д-жылуалмасу; е-сығылу; ж-агрегатты күйдің өзгеруі.

5 сурет- Технологиялық операторлар

Элементтердің белгіленуін біле отырып, мұндай схеманы ЭЕМ көмегімен автоматты есептеу барысында пайдалану өте ыңғайлы – элементтің әр түріне есептеу жүйесінің нақты бір бағдарламасы (немесе блок) сай келеді. 6 суретте мысал ретінде аммиак синтезінің операторлық сызбасының бір кескіні келтірілген.

1- NН3 синтезінің мұнарасы; 2-сумен салқындатқыш; 3-жылуалмастырғыш; 4-ауамен салқындатқыш; 5- сепаратор; 6-аммиак жинақтағыш.

6 сурет- Аммиак синтезінің операторлы сызбасының бөлігі:

Математикалық модель (түсініктемесі). Жүйенің жұмысының мөлшерлік қорытындыларын жасау үшін міндетті түрде математикалық модель болуы қажет. Ол шығарылатын ағыстар Yn параметрлерінің оған кіретін Xn, Zn, Hn элементтен тұратын параметрлерінің байланысын анықтайды.

7 суретте жүйенің сыртқы байланыстары келтірлген. Мұндағы тіктөртбұрыш жүйені білдіреді.

7 сурет- Жүйенің сытқы байланыстарының сызбасы

X, H, Z әріптерімен жүйеге келтірілетін әсерлер көрсетілген. Оларды жүйнің кіріс ағындары немесе факторлар деп атайық. Кейбір жағдайларда қысқаша атау үшін Н1, Н2, Н3, ....., Нп  факторларын жалпылама келесідей белгілейміз: Н арқылы– Н факторларының векторы; Х арқылы - Х факторларының векторы; Z – сәйкесінше Z1, Z2, ...; Y1, Y2, Y3, … белгілеулер қоршаған ортаға жүйенің әсері болып табылады, бұл жүйенің жұмыс істеуінің нәтижесі. Оларды жүйенің шығысы, немесе жауап деп атаймыз (мұнда жүйенің факторлар әсеріне жауабы көрсетіледі). Оларға өндірілген өнім саны, оның сапалық көрсеткіштері, қоршаған ортаға тасталатын зиянды қоспалар, өзіндік құны, өндіріс пайдасы жатады.

7 суреттегі кірулер үш топқа бөлінген: X, H, Z. Х және Н факторлары – бақыланатын кірістер. Бұл жүйе жұмысы барысында біз бақылай алатын (өлшейтін) әсерлер. Мұнда Н – факторлары бақыланатын, бірақ реттелмейтін факторлар. Біз оларды өлшейміз, олардың шамаларын білеміз, бірақ өздігімізден өзгертпейміз. Реттелмейтін кірістердің бір бөлігі келесі себептермен түсіндірілуі мүмкін. Кейбір факторларды реттеу қиын, мысалы: жұмыс істеп тұрған реактордың диаметрін реттеу өте қиын (ал диаметр –процесс барысына айтарлықтай әсер ететін фактор), шикізат құрамын реттеу де қиын (цех не алса, соны өңдеу қажет) және т.б. Кейде оны ұйымдастыру техникалық тұрғыдан күрделі емес, бірақ өте көп мөлшердегі факторларды реттеу ХТЖ басқару жүйесін күрделендіріп жіберетіні соншалықты, процеске қатты әсер етпейтін факторларды өзгеріссіз қалдыру тиімдірек болады, сондықтан оларды өзгеріссіз қалдырады.

Х – бақыланатын және реттелетін кірістер векторы. Бұл жүйені басқаруға қажеті, біз өзгертетін әсерлер. Сондықтан оларды басқарушы факторлар деп атайды.

Z – бақыланбайтын факторлар векторы. Бұл жүйеге біздің бақылауымызда болмайтын әсер ететін әсерлер.

Қандай да бір немесе басқа фактор бақылуасыз болуының мүмкін үш негізгі себебі бар екендігін көрсету қажет. Біріншіден, нысан жақсы зерттелмеуі мүмкін, берілген фактордың нысанды өткізуге айтарлықтай әсер ететінін біз білмейміз, сондықтан біз бұл факторды бақыламаймыз. Екіншіден, қандай-да бір факторды бақылай алмау. Және олардың ішіндегі ең маңыздысы және түрлі жүйелерге айтарлықтай әсер ететіні, бақылауға болмайтыны - бұл берілген жүйемен жұмыс істейтін адамның жекелігі мен ішкі жан дүниесінің жағдайы. Біз ешқашан осы күрделі фактордың қандай параметрлері қалай әсер ететіні және оларды қалай өлшеуді білмейміз.

Үшінші себеп кеңінен тараған, олар арқылы біз көптеген кіріс әсерін бақылай алмаймыз. Осы көптін ішіндегі оның әр әсері оны бақылайтындай, өте әлсіз. Басқа тұрғыдан қарастыратын болсақ, мұндай әлсіз әсерлердің көптігінен оларды бақылау мүмкін емес. ХТП аппаратқа ауа арқылы түсетін микроқоспалар да, қабырғаның арғы жағында өтіп бара жатқан ауыр жүк көлігінің әсерінен пайда болған діріл де, катализатордың сәл ғана тығыздалған катализатор қабаты да және т.б. әсер етеді. Мұнда бұл факторлардың әрқайсысы әслсіз әсер етеді, бірақ олар соншалықты көп болғандықтан, олардың әсерінің қосындысы айтарлықтай байқалады.

Бұл әсердің кездейсоқ сипатта болатынын атап кеткен жөн: кірістерді бақыламай, олардың қандай-да бір мезетте қалай әсер ететіні белгісіз. Тәжірибе барысында олардың әсері тәжірибе қателерінен кездейсоқ анықталады, ал өндірісте – режимнің кездейсоқ толқуларынан. Жалпы бақыланбайтын әсерді көп жағдайда «шу» терминімен белгілейді.

Жүйенің жұмысының жалпы математикалық жазылуы келесі теңдік жүйесімен белгіленеді

Yi=Фi(H,X,Z).                                                                        (6)

Көптеген жағдайда (6) теңдігін нақты келесі түрде келтіруге болады

Yi=Fi(Y,X) + Ψi(Z)                                                                (7)

Математикалық моделді көп жағдайда Fi(Y,X) функциясының жины ретінде түсінеді, мұнда шуды бағалауды жеке мақсат ретінде бөліп алады.

  - Жүйені сиппаттаудың екі жолы

Yi=Fi(Y,X) функциясын екі жолмен алуға болады. Біріншісін құрылымдық деп атауға болады және оның мәні келесіде.

Жүйенің математикалық моделін құру үшін алдымен оның құрылымын – жүйені құраушы элементтер және олардың әсерлесу сипатын зерттейді. ХТП қатысты бұл оның механизмін талдау болып табылады. Нәтижесінде ХТП сызбасы және оның моделі алынады, онда реакция механизмі, ағыстар қозғалысының сипаты, жылу мен масса тасымалдау сипаты және химизмнің өзара әсері, гидравликасы, жылу- және массаалмасу жайлы ақпарат алынады. Бұл сызбаны математика тілінде жазып алады, процесті талдайтын теңдіктер жүйесі алынады.

Қалыпты жағдайда бұл сатыда теңдіктің жалпы көрінісі алынады. Оларға қазірше белгісіз кейбір коэффициенттер, реакция жылдамдықтарының константалары, жылу- және массаалмасу коэффициенттері және т.б. алынады. Параметрлерді анықтау үшін тәжірибе жүргізіледі, оның нәтижесі бойынша барлық коэффициенттері бар толық модель алуға болады.

Мысал

Гомогенді жағдайлардағы судың артық кезінде спиртің, қарапайым эфир және олефиннің түзілуіне алып келетін хлорөндіру гидролизін қарастырайық.

(Е2)-нің бөлінуі және (SN2)-ні ауыстырудың мүмкіндігі жоғары механизмдері кезінде негіздің екі формада болатынын ескеретін келесі түрлену схемасын аламыз (НО- және RО-):

Негізгі қосылыстар үшін кинетикалық модель үш дифференциалды теңдіктен тұрады:

негізі=HO-+RO-;                                                     (14)

(15) және (16) теңдеулер – бұл реакциялар балансының теңдеулері:

негізі=NaOH, O-ROH-2∙ROR-олефин;         (15)

RCl=RCl, O-ROH-2∙ROR-олефин;                (16)

Осы теңдіктер арқылы константаларды іздестіруді ЭЕМ-де спирт, эфир және олефин концентрацияларының өлшенген минимумының квадратар соммасының ауытқуымен жүргізеді, демек:

(17)

Екінші жолы-эмпирикалық. Ол процесс барысының кейбір тәжірибелі кинетикалық және құрылымдық заңдылықтарына, түпкілікті кинетикасын анықтамай, синтездің шектеулі интервалына негізделген. Күрделі және жеткілікті түрде зерттелмеген процесс үшін эмпирикалық әдістерді қолдануға болады. Бірақ, өкінішке орай, олар технологияда жиі қолданылмайды және ХТП тиімді жүргізуге мүмкіндік беретін және мұнда сапасы жоғары өнім алуға мүмкіндігі бар түпкілікті талдауы болған жағдайда қолданылады.

Қазіргі кезде технологиялық мәселелерді шешу үшін «қара жәшік» деп аталатын әдіс пайдаланылады, бұл процесс химиясы жайлы ешқандай мәлімет болмаған жағдайда, реактор жұмысының жылу және гидродинамикалық жұмыс режимдері бойынша ешқандай мәлімет болмаса да да, ол процесті есептеуге және оның жұмысын басқаруға мүмкіндік береді.

Бұл әдістердің мәні ХТП шыққан мүмкін болатын полиноминальді тәуелділіктердің статикалық құрылымының (жауаптар) басқарушы параметрлерге (факторлар) осы шамаларды өлшеу бойынша кішкене жиынға байланысты болады (8 сурет).

8 сурет- ХТП эмпирикалық моделінің сызбасы

Мамандардың пікірі бойынша, әдістер алынған заңдылықтарды экстраполяциялауға мүмкіндік бермейді, демек, процесті түпкілікті жетілдіру мүмкіндігін шеттетеді.

  - Аймақтық-өндірістік кешендерді жүйелі талдау

Аз қалдықты технологиялар (АҚТ) және қалдықсыз технологияларды (ҚТ) ұйымдастыру барысында шикізатты өңдеу және қалдықтарды кешенді түрде жою барысында үйлестірілген және салааралық кооперациялаудың үлкен мәні бар. Түрлі өндірістерді кооперациялау үшін қолайлы мүмкіндіктер аймақты-өндірістік кешендерде туындайды (АӨК).

Қалдықсыз технологиялы АӨК қалыптасуының негізгі теориясы жүйелі талдау болып табылады, ол өндірістің технологиялық жүйелерінің қоршаған ортамен байланысын зерттеуге мүмкіндік береді:

а) ағынды сулары жоқ жүйелер, онда ағынды сулары жоғары дәрежедегі тазартудан соң бастапқы технологиялық циклда, сонымен қатар басқа өндірістерде және тұрмыстық қажеттіліктер үшін, оған өте тазартылған ауыз суы да қосылады да қайтадан қолданылады;

б) технологиялық мақсаттарда атмосфералық ауаны қайтадан оны атмосфераға қайтару арқылы пайдалану (сәйкесінше тазартқан соң), сыртқы энергетика көздерін мүмкіндігінше аз пайдалану ішкі ресурстарды толық пайдалануды қамтамасыз етеді.

АӨК жүйелеріне бес өндірістік блок кіреді:

- шикізатты алу;

- шикізаты алдын-ала дайындау;

- негізгі технологиялық процесс;

- өндірістің дайын өнімін жасау және шығару;

- екіншілей материалды ресурстарды қайта өңдеу және жою.

Мұндай жүйе үш иерархиялық деңгейден тұрады. Төменгі деңгейде сала өндірісіне сай технологиялық процестер тұрады. Мысалы химиялық өндірістер үшін бұл процесстер келесідей болуы мүмкін:

- қатты, сұйық және газтектес заттарды өңдеу;

- өңдеу өнімдерінен жылутасымалдағыштарға жылуды беру;

- реакторлардағы және т.б. түрлі химиялық реакциялар.

Екінші, жоғары деңгейде процестер бірігеді және бастапқы шикізаттың түпкілікті қайта өңделуін және дайын өнімді алу үшін өңделетін өнімдерді технологиялық ағыстары минималды шығындармен және минималді қалдықтармен тиімді жағдайларда ұйымдастыруды қамтамасыз етеді.

Жоғарғы, иерархиялық деңгейде жеке блоктар өндірістер немесе комбинаттарға бірігеді. Бұл жағдайда жалпы өндірісті басқаруды ұйымдастыру, өндірістік циклдарды қалыптастыру, шикізат, энергетикалық, су және басқа да ресурстарды жоспарлау, дайын өнімді немесе жартылай фабрикатты өткізу мәселелері туындайды.

Жобалау барысында жүйелі талдау қағидасы пайдаланбаған және өндірісті қалыптастыру тиехнологиялық қағида кезегімен немесе оған паралельді қалыптасқан қолданыстағы өндірістердің тәжірибесі көрсеткендей жобаланған болса, мұндай қалыптасу негізгі құралдар түрлерін қайталауға алып келетінін көрсетті.

Нәтижесінде шикізат және энергия ресурстарын кешенді түрде пайдалануды қиындататын негізгі коммуникациялар созылып кетеді, бұл шығындарды көбейтеді, тұйықталған энерготехнологиялық жүйелердің және рециклді құрылуына қиындық туғызады, демек, қоршаған ортаға шығарылатын тастамалар артады.

ҚТ жасау барысындағы жүйелі талдаудың сатысы ретінде өндірістің материалды және энергетикалық балансын құру болып табылады. Оларды математикалық модельдеу мен келешектегі энергетикалық баланста пайдалану мүмкін болатын өндірістік тастамаларды бағалауға және оларды төмендету мүмкіндіктерін табуға мүмкіндік береді. Тәжірибе көрсеткендей, шынайы өлшем мен зертхана талдауларына негізделген тастама мөлшерін бағалау әдісі жарамсыз болып табылды, себебі көптеген жағдайда пайдаланылған шикізат пен жалпы тастама мөлшері арасында айтарлықтай айырмашылық болды (шамамен он есе).

Жүйелі талдау процесінде өндірістік тастамалардың жалпы мөлшері (ағынды сулар, газ тастамалары, қатты қалдықтар) пайдаланылған шикізат пен дайын өнім арасындағы айырмашылық түрінде анықталған. Бұл жағдайда шынайы өлшеулер ролі мен зертхана талдаулары шығындар түрі бойынша үйлестірілуді нақтылауды талап етеді. Табылған тастамалар мөлшерлері берілген технологиялық циклдың максималді мүмкін тастамаларды есептеу мәліметтерімен салыстырылды.

Қорытынды

ҚӨ-ке қойылатын маңызды талаптардың бірі жүйелілік қағидасы. Жүйелер теориясының әдістері мен құралдарын пайдалана отырып, күрделі химико- технологиялық жүйелерді зерттеу ХТЖ жүйелі талдау атауына ие болды. Жүйелі талдау – инженерлік-химиялық зерттеулер мен жобаларда зерттеу тәжірибелерін, химия, физика және математика ғылымдарының, модельдеуде, математикада, механикада, автоматты басқару мен ғылымның басқа да салаларында қолданылатын әдістерді ХТЖ-ны зерттеуде және жобалауда пайдалану нәтижесі болып табылады.

Заманауи химия өндірісі өзара байланысқан көптеген жүйе бөлімдерінен тұрады, олардың арасында иерархиялық құрылым ретіндегі тәуелділік қатынас болады. Химиялық өндірістің әр жүйе бөлімшесі химия технологиялық жүйелердің берілген өнімді алуға арналған бір тұтас жиыны және автоматты басқару жүйесі болып табылады.

Жүздеген элементтен тұратын жүйенің түсіндірмесі алгебралық, дифференциалды және интегралды теңдіктерден құралған жиын болып табылады. Жүйелі талдаманың негізгі құралы -ЭЕМ, компьютер.

3 тарау. МАТЕРИАЛДЫҚ АҒЫНДАРДЫ ҚАЙТА ӨҢДЕУ ҚАҒИДАЛАРЫ

3.1 Қайта өңдеу қағидалары

Қалдықсыз өндіріс құру негізіндегі жатқан жалпы қағидалардың біріне материалдық ағыстың циклды болуы жатады, демек, оның бір бөлігінің қайтадан процеске қайтуы. Бұл ХТП-тің қарқындылығын арттыруға септігін тигізеді, себебі бастапқы өнімдер мен энергия толық пайдаланылады деуге болады және процесті жүргізу жағдайы жақсарады.

Химиялық тепе-теңдікке жақындаған сайын түрлену жылдамдығы күрт төмендейтіні белгілі, демек, процесті тепе-теңдік жағдайынан ұзақтау кезде, құрамында реакцияға түспеген бастапқы заттары бар уақытта реактордан шығарып алып,бөліп тастау қажет болады. Бұл процесті жүргізудің үлкен қозғалту күшін қамтамасыз етеді де, бір реактор бірлігіне есептегенде өнім шығымын арттырады. Реактордан бөліп алынатын қоспадан өнім бөліп алынады да, ал бастапқы қосылыстар процеске қайтарылады. Өндірісте бұл әдісті тепе-теңдік жағдайы тиімсіз және өнімді реакциялық қоспадан бөліп алу өңай болған кезде жиі қолданылады. Осылайша, рециркуляциясы бар дәстүрлі мысал ретінде азот пен сутегіден аммиакты жоғары қысымда бөліп алу процесін мысал ретінде келтіруге болады (9 сурет).

1-реактор; 2-су конденсаторы; 3-сұйық аммиакты бөлу; 4-сорғыш; 5-майлы сүзгіш; 6-тоңазытқыш; 7-жылуалмастырғыш және аммиак бөлгіш; 8-аммиакты конденсатор.

9 сурет- Аммиакты синтездеудегі рециркуляция схемасы

Реактор арқылы бір реагенттің өту кезеңінде бастапқы заттардың түрленуі жоғары емес (құрамында 8÷25% NH3), ал реакцияға түспеген бастапқы заттардың рециклын пайдалану түрленудің соммалық дәрежесін арттыруға мүмкіндік береді. Реагенттердің қайтарылуы жылдам болған сайын, реакция көлемінің бірлігінен уақыт бірлігінде көп мөлшердегі аммиак алынады:

Газдардың көлемдік жыдамдығы, м3/(сағ∙м3): 10000  20000  40000  50000

Алынған NH3 мөлшері,  кг/(сағ∙м3):                  1670     2970     4925     5800

Бірақ, уақыт бірлігінде 1м3 аппараттың аммиактың алынатын максимумы белгілі, себебі газ құрамындағы конденсацияланбаған NH3 мөлшері олардың қөлемдік жылдамдығына пропорционал болады.

3.2. Химия-технологиялық жүйеге қайта өңдеуді енгізу арқылы шешілетін мәселелер

Түрлі өнімдерді өндіруде ХТЖ-ге қайта циркуляцияны енгізу арқылы бірқатар маңызды технологиялық мәселелерді шешуге болады, атап айтқанда:

•бастапқы химиялық компоненттерді барынша толық пайдалану (толық түрленбейтін реакторлар үшін);

•қоршаған ортаға зиянды тастамаларды тастаудың алдын алу;

•жүйе энергиясын қайта пайдалану (мысалы, бастапқы реагенттерді жылыту үшін реакция жылуын пайдалану);

•тиімді технологиялық режимдерді құру (автокаталитикалық реакциялардың бастапқы сатысында қарқындылығын арттыру, соңғы өнім алу мақсатында химиялық реакция тепе-теңдігі үшін реагенттердің бірінің аса қанығуын туындату қажет), жанама реакцияларды сөндіру және негізгі химиялық процестердің қарқындылығын арттыру, тиімді температуралық режим табу;

•катализаторлар мен инертті еріткіштерді барынша толығымен пайдалану, олардың көмегімен химиялық реакция жүргізу.

3.3. Шикізатты қайта өңдеу арқылы кейбір химиялық реакциялардың мысалдары

Төменде кейбір химиялық реакцияларды қарастырамыз, олар үшін өнімнің бір бөлігінің рециклын жасау тиімді болуы мүмкін.

Өте жылдам экзотермиялық түрленулердің жылдамдығын төмендету үшін рециркуляцияны пайдалануға болады. Заттардың үлкен бөлігін реакциялық жүйеге қайтарылуы ағыстағы бастапқы заттардың концентрациясын төмендетеді және реакция барысында жарылып кетуінің алдын алады.

Реакцияға түспеген бастапқы заттардың қайтарылуы олардың бірінің артық мөлшерінің процесс механизміне әсер ететін кезде орын алуы мүмкін, ол жанама реакция арқылы негізгі реакция үлесін арттырады. Мысал ретінде этиленбензол мен бензолды монохлорбензолға дейін хлорлау процестерін келтіруге болады. Мысалы, бензолды AlCl3 қатысуымен этилен арқылы алкилдеу барысында реакция келесі схема бойынша жүруі мүмкін:

Мақсатты өнім этилбензол болып табылады. Реакциялық жүйеде тепе-теңдік күйі тез орнайды. Ол этилен мен бензолдың мөлшерлік қатынасына байланысты болады. Этилен бензолдың артық мөлшері арқылы барботаждалып қосымша өнімдердің пайда болуының алдын алады.

Бензолдың хлорлануы ~750С температурада катализатордың (FeCl3) қатысуымен іске асады:

(20) реакцияның орын алмағаны жөн. Жүйеде 1% С6Н5Сl болса, (19) реакция (20) реакцияға қарағанда 840 есе жылдам өтеді. Құрамында С6Н5Сl мөлшері 74% тең болғанда екі реакцияның да жылдамдықтары бірдей. Демек, процесті бензолдың түрлену дәрежесі 30% аспайтындай етіп жүргізу қажет. Сондықтан, бензол артық мөлшерде алынады. Сонымен қатар, процесті осындай әдіспен жүргізу барысында температураны берілген деңгейде ұстап тұрған оңай болады, себебі реактордың көлем бірлігінде шығарылатын жылудың аз мөлшері бөлінеді.

Жүйедегі рециркуляция барысында реакцияға қатыспайтын инертті компоненттер жиналады – жанама реакциялар нәтижесінде пайда болатын зат немесе қоректендіру ағысындағы қоспалар. Мысалы, реакциялық жүйенің өзінде пайда болатын қоспалар метанол синтезіндегі метан болып табылады:

Органикалық заттардың қатысуымен өтетін көптеген өндірістік процестерде жанама реакциялар жүреді, олардың нәтижесінде қажетсіз өнімдер пайда болады. Осыдан шығатыны, қоспалар мен инертті заттар олардың кейбір мүмкіндік концентрацияларынан асқан кезде рециркуляциялық ағыстан бөліп алған жөн. Осы қажетсіз заттардың жүйеде жиналуының алдын алу үшін әр циклдан соң сол жүйеге белгілі уақыт аралығында қандай мөлшердегі зат енгізілген болса, сол мөлшердегі жанама зат шығарылып тұруы қажет. Жүйеден шығарылатын қоспалардың  ағыс шамасы материалды баланс есептерінің негізінде анықталады.

Кейбір жағдайларда рециркуляциялық қоспадан шығарылатын, бастапқы заттардың немесе бағалы жанама өнімдердің регенерациясы жасалады. Мұнда экономикалық факторлар, биосфераның ластануының алдын алатын және т.б. талаптар шешуші мәнге ие болады.

Осындай регенерация мысалы 10 суретте келтірілген.

Циклды материалдарды ағыстардың қарапайым мысалы болып химия өндірістерінің тұйықталған су- және газайналымды циклдары болып табылады.

Циклды материалды ағыстарды қалыптастырудың тиімді жолдары ретінде өндірістерді үйлестіру немесе кооперациясын, ТПК құру, сонымен қатар өнімнің жаңа түрлерін жасау мен өңдеуді, оларды тұтынуды ескере отырып, көрсетуге болады. Кейде екі бір-біріне тәуелсіз процестердегі жанастырылған рециклмен жұмыс істеуге тура келеді. Бұл жағдайда бір процестің бастапқы затының артық мөлшері басқа процеске бағытталады, бұл әрине, реагенттерді үнемді пайдаланатын және түрлі өнімдерді өндіретін өндірістерде ғана мүмкін. Бұл ТПК-де іске асыру жеңіл.

1-жанасу реакторы; 2-абсорбер; 3,4- дистилляциялық колонналар; 5-қыздырғыштар; 6-салқындатқыш; 7-дефлегматор; 8-компрессорлар.

10 сурет- Пропанның пропиленге дейін каталитикалық дигратациялау сызбасы

Енді келесі түрдегі реакцияны қарастырайық:

мұнда А шикізаты В шикізатына қарағанда қымбат. Бұл жағдайда процесті стехиометриялық қоспада емес, В затарының артық мөлшерінде жүргізген тиімді.

Егер реакция өнімдерінің бірі басқаларына қарағанды ұшқыр болатын болса, онда бұл затты пайда болуына қарай айдап тұрған жөн, бұл тепе-теңдікті оңға қарай ығыстыру және реагенттердің түрлену деңгейін арттыру үшін қажет.

Егер А → В паралельді жанама А ⇆ С қайтарма реакциясымен немесе   В ⇆С кері ыдырату реакциясымен қатар жүретін болса, рецикл қолайлы болып табылады. Реакторға өнімнің бір бөлігі қайтарылған жағдайда, оның массаның әсер ету заңына сәйкес оның пайда болуы азаяды. Осы әдісті этилбензол өндірісінде пайдаланады, онда жанама өнім ретінде полиэтилбензолдар түзіледі. Технологиялық процестер теориясынан белгілі, рециклдарды пайдалану тиімділігі көп жағдайда химиялық реактор түрімен анықталады.

Гидродинамикалық модельдері бойынша реакторлар үздіксіз әсерді ығыстыру реакторлары (ҮӘЫР) және үздіксіз әсерді араластыру реакторлары (ҮӘAР) және периодтты әсер реакторлары (ПӘР) болып бөлінеді.

Қарапайым реакциялардың жылдамдығы келесі түрде көрсетіледі:

мұнда п - реакция тәртібі;

С - концентрация.

ҮӘЫР араластыру реакторынан тиімді. Бірақ, рециклды енгізу реактордағы ағыстардың құрылымының өзгерісіне алып келеді де, оны араластыру режиміне жақындатады. Демек, қарапайым реакторлар үшін құбырлы реактордың рециклмен алынуы (ҮӘЫР) бұл реактордың тиімділігіне алып келмейді. Араластырғыш реактордың тиіміділігі рециклдың бар-жоғына байланысты болмайды.

Күрделі реакциялар үшін осы тұжырымдар әділ бола ма? Жоқ. Күрделі реакция жағдайларында, олардың түріне байланысты, араластырғыш реакторлардың тиімділігі, құбырлы, рециклмен және рециклсыздардың кинетикалық параметрлерінің қатынасы үлкен шектерде өзгеруі мүмкін.

Мысал ретінде келесі түрдегі күрделі реакцияны қарастырайық:

мұнда В заты мақсатты өнім болып табылады, және рециклды жүргізу (11 сурет) мақсатты өнім В абсолютті шығымын қамтамасыз ететінін көрсетейік. Осы мақсатпен бірінші кезекті реакция үшін, рециклды ағысты ескере отырып, А және В компоненттерінің ҮӘЫР үшін материалды балансын жасайық.

11 сурет.  Рециклды ҮӘЫР блок-схемасы

Рециклы бар келтірілген реактор үшін А және Б компоненттерінің материалды баланс теңдігі келесі түрде болады:

Бұл теңдіктерде

мұнда  k1, k2 және k3  - реакция жылдамдықтарының константалары;

Vр – реактор көлемі;

υ – жүйеге берілетін бастапқы қоспа мөлшері;

l,  - реактор ұзындығы;

L – реактордың жалпы ұзындығы;

υR- рециркуляцияланатын ағыс мөлшері.

Реакторға кіре берістегі концентрация ағыстардың араласу жағдайымен анықталады:

мұнда және  - реагенттердің бастапқы концентрациясы;

және - реагенттердің реактордан шықан кездегі концентрациясы.

12 суретте рециклы бар реакторды кинетикалық параметрлерге байланысты тиімді пайдалану аймағы көрсетілген.

Аралық мақсатты өнімнің В (СВмах) максимальды шығымы а1 және а2,   R және уақыт шамалары кинетикалық параметрлерінің  функциясы болып табылады. а1 және а2 шамаларына байланысты, тиімді болып табылатын, аймақтар болады, максимум шығым тұрғысынан үш аппараттың бірі алынады: араластырғышы бар реактор, құбырлы реактор, рециклы бар құбырлы реактор.

12 сурет- Кинетикалық параметрлеріне байланысты рециклды реакторларды тиімді пайдалану аймақтары

Реакторлардың барлық үш түрін алғашқыда қабылданған, рециклы бар идеалды ығыстыру моделімен көрсетуге болады, R→0 болғанда ол  идеалды ығыстыру моделіне ауысады, ал R →∞ - идеалды араластыру моделіне ауысады.

12 суретте төрт аймақты бөліп көрсетуге болады:

І – ығыстыру реакторын тиімді пайдалану аймағы (идеалды араластыру моделі);

ІІ – рециклды құбырлы реакторды тиімді пайдалану аймағы (идеалды ығыстыру моделі); мұнда араластырғышы бар реакторда  СВмах масимальды шығымы құбырлы реакторға қарағанда жоғары;

ІІІ – рециклы бар құбырлы реакторды тиімді пайдалану аймағы, мұнда СВмах құбырлы реакторда араластырғышы бар реакторға қарағанда жоғары:

ІV – құбырлы реакторды пайдалану аймағы.

Осылайша, реактордың тиімді типін R рециклдың СВмах әсерін талдау негізінде алынады. Мұнда рециклды ағысқа рецикл ағысын құбырлы реактордың орта аймағынан бөліп алу арқылы қол жеткізуге болады.

13 суретте мақсатты өнімнің концентрациясының Св рециклды құбырлы реактордағы түрлену дәрежесіне ха тәуелділігі келтірілген:

1 – l=0,7,   R =20;  2-l=0,7,  R=1,5;  3-l=1,  R=1,5; 4-l=1,  R=0;  5-l=1,  R=20; 6- идеалды араласу моделі.

13 сурет- Мақсатты өнімнің концентрациясының СВ рециклды құбырлы реактордағы түрлену дәрежесіне ха тәуелділігі

Суреттен көріп отырғанымыздай, рециклды құбырлы реактордың орта аймағынан (l=1) алынған  кинетикалық параметрлер а1>>а2 мақсатты В өнімнің шығымын рециклы бар реакторға қарағанда көп береді, сондай-ақ рециркуляция коэффициенті R арттырған сайын максимальды шығым СВмах артады. Осылайша, келтірілген мысалдардан, жүйеге рециклды енгізу химиялық процестің тиімділігін айтарлықтай жоғарылатады.

Сонымен қатар, реакторлы қалдықтан реакция өнімдерін бөлу сатысында бөліп алынатын, реакцияға түспеген және аралық реагенттерді қайта реакторға қайтарудың технологиялық сызбасын жасау мүмкіндігі бар. Технологиялық сызбаның мысалдары 14 суретте келтірілген.

Жалпы жағдайда бөлу жүйесі ректификация, абсорбция, экстракция және т.б. процестерін қосу мүмкін деген болжам бар, және оның жұмыс істеуі алынатын өнімдердің құрамы бойынша анықталады, оларға флегмалық сан және ректификациялық мұнаралардың буының жүктемесі, абсорберлердегі сейілу шамасы және т.б. қойылған талап бөлу жүйесіндегі ағыстардың тұрақтану қағидасына сай келеді және рециркуляциялы реакторлы жүйелер қасиеттерін талдау барысында маңызды болып табылады.

14 сурет- Рециклды және бөлу жүйесі бар реактордың блок-схемасы

«Реактор-бөлу буыны» жүйесін іске асыру барысында бастапқы және аралық өнімдерді толық пайдаланатын режимдар қызығушылық туғызуда.

Қандай-да бір реакцияның және технологиялық сызбасының талдамасы әрбір жеке жағдайда жүргізілетінін атап кету қажет. Жалпы жоғарыда келтірілген сызба немесе толық ақпарат [20] әдебиетте көрсетілген.

Қорытынды

Ең жеңіл тұйықталған ҚӨ құрудың тиімді әдісі рециркуляция болып табылады, демек ағыстың бір бөлігінің қайтадан процеске қайтарылуы. Рециклды енгізу түрлі технологиялық мәселелерді шешу үшін пайдаланылуы мүмкін, мысалы, реактор ішіндегі технологиялық режимнің қарқындылығын арттыру, сол сияқты шикізат пен энергияны барынша толығымен пайдалану үшін технологиялық сызбалады құру. Бірінші жағдайда рециклды енгізудің тиімділігі химиялық реакцияны жүргізу әдісіне, сонымен қатар химиялық реактор түріне байланысты болады.

Рециклдардың көмегімен күрделі химиялық реакциядағы кез-келген өнімнің  абсолютті шығымын арттыруға болады. Әсіресе бұл, химиялық реакцияны басқарудың дәстүрлі әдістерінің ешқайсысы бере алмайтын әдістерге қатысты қысымды, температураны және басқа да параметрлерді өзгертуге қатысты, себебі ол барлық реакцияға қандай-да бір дәрежеде әсер етеді, ал рецикл ағыстың құрамы мен жылдамдығын бақылай отырып, реакцияны қажетті жаққа максимальды мүмкін дәрежеде бағыттайды.

4 тарау. ШИКІЗАТ ҚОРЛАРЫН КЕШЕНДІ ҚОЛДАНУ ҚАҒИДАСЫ

Табиғи қорларды кешенді пайдалану- бұл қоғамның қандай-да бір табиғи қор түріндегі қажеттіліктерін қанағаттандыру, оның барлық пайдалы қасиеттерін экологиялық және экономикалық тұрғыдан негізделген, сонымен қатар табиғи қорларды толық және жан-жақты пайдалану мен өңдеу арқылы шаруашылық айналымға өндірістің түрлі салаларының дамуының өсу келешегімен, табиғи нормаларды және талаптарды, адамдардың қазіргі кездегі және болашақтағы қызығушылықтарын ескере отырып енгізу.

Бұл қағида табиғи байлықты тиімді және ұтымды пайдаланудың, қоршаған ортаға антропикалық әсрдің кері нәтижелерін максимальды шектеу негізін құрайды. Осылайша қазіргі кезде шикізатты кешенді пайдалану қоршаған ортаны қорғау және экономика тұрғысынан  үлкен мәнге ие. Мысалы, химия өндірісінде өнімнің жалпы құнының 60÷70% шикізат үлесіне тиеді, сондықтан оны ұтымды пайдалану өзекті мәселе болып табылады.

Бұл қағида шикізаттың барлық компоненттерін ескеруді талап етеді, себебі шикізат көздерінің барлығы дерлік көпкомпонентті болып табылады және олардың шамамен үштен бірі тек қана кешенді өңдеу жолымен ғана бөлінетін жанама элементтерге тиесілі болып келеді. Қазірдің өзінде күміс, висмут, платинаның барлығын дерлік, сондай-ақ алтынның 20% және күкіттің 30% кешенді рудаларды қайта өңдеу барысында жанама түрде алады. Шикізатты кешенді пайдалану талабы қазіргі таңда мемлекеттік саясат дәрежесіне енгізілген.

Кешенді шешімдер аз қалдықты және қалдықсыз өндірістердің тиімділігін қамтамасыз етеді, бұл оларды өңдеу мен енгізуге айтарлықтай дәрежеде жылдамдатады. Аппатитті және нефелинді концентраттарды, құрамында сирек кездесетін металдары бар рудаларды кешенді өңдеуді мысал ретінде келтіруге болады. ол жайлы төменде айтылады.

Қазіргі кезде тау кендерін, минералдарды, органикалық және бейорганикалық заттардың көпкомпонентті қоспалары кешенді түрде өңделеді. Мұнда бір тау қазбасынан  түрлі металдар, қышқылдар, тұздар, құрылыс материалдарын  алуға болады. Соның нәтижесінде сәйкесінше өндірістердің қоршаған ортаны ластайтын қалдықтар мөлшері төмендейді (қалдықтар көлемі, шлам мөлшері және т.б. төмендейді).

Кешенді пайдаланудың мәні күрделі құрамды шикізатты түрлі бағалы өнімдерге тізбектеп қайта өңдеу болып табылады. Шикізатты кешенді пайдалану жағдайында негізгі технологиялық операцияларға келесілері серіктес болады:

•пайдалы, бірақ негізгі өндіріске қажетсіз заттарды бөліп алу;

•өзінің жеке өндірісіне немесе басқа да өндірістер тұтынатын, бұл заттарды соңғы өнімге немесе жартылай фабрикаттарға дейін өңдеу.

Табиғи шикізатты, энергияны қоршаған ортаға әсерін мүмкіндігінше төмендетіп толық пайдалануды қамтамасыз етудің жолдары:

•қазіргі кездегі қолданыстағы және енгізіліп жатқан өндірістер негізінде ластанған ағынды сусыз технологиялар құру және су жүйелерін еріген және қалқыма ластаушы қоспалардан тазартудың келешегі бар әдістерін құру;

•негізгі өндіріс қалдықтарын жою жүйелерін жасау және енгізу;

•қалдықтардың негізгі мөлшері пайда болатын технология сатыларын қысқарта отырып, дәстүрлі өнім түрлерін алудың жаңа технологиялық процестерін құру;

•шикізат, өнім және қалдықтардың материалдық ағысының құрылымы оның ішіндегі тұйықталған аймақты-өндірістік кешендерін құру.

Әр өндірісітк жүйеде қоршаған ортаны қорғауды жетілдіру жолдарын таңдау техникалық шешімдердің экономикалық негізделуіне, сонымен қатар нақты өңірдің табиғи ерекшеліктеріне байланысты болады.

Ғылым мен технологияның міндеті шикізат ресурстарын толық пайдалануға, шиізаттың пайдаланатын, пайдалы затқа дейін толық өңдеу. Төменде шикізатты толық пайдалану мысалын қарастырамыз.

4.1. Шикізат пен жанама материалдық қорларды пайдалану

4.1.1. Шикізатты және жанама материалдық қорларды кешенді пайдалану мысалдары

Шикізатты кешенді түрде пайдаланудың бірінші мысалы ретінде бар апатитті-нефелин рудасын қайта өңдеу схемасын келтіруге болады (15 сурет).

Aппаттитті нефелин рудасы

Флотация

H2SO4

Нефелин

Aппатиттер

Энергия

Химиялық өңдеу

Химиялық өңдеу

Цемент

Поташ

Фтор тұздары

Гипс

Цемент

Титан

Сода

H3PO4

Галлий

Ваннадий

Фосфор қышқылының тұздары

Сирек элементтер

Aлюминий

Фосфор тыңайтқыштары

15 сурет- Апатитті-нефелин рудасын қайта өңдеу сызбасы

Минералды қазбаларды флотация әдісімен майдалайды және бөліп алады:

• аппатитке CaF(PO4)3;

• нефелинге K2Na2O*Al2O3*2SiO2.

Нефелин фракциясы құрамында нефелин, аппатиттің және титан-магнетиттің аз мөлшері және одан да аз минералдар, сонымен қатар сирек кездесетін металдар болады. Нефелиннен поташ, сода, алюминий, галий, цемент алынады. Апатиттен фосфорлы тыңайтқыштар, фторидтер,  гипс аынады, бірақ  негізінен сирек кездесетін бағалы элементтер бөліп алынбайды.

Органикалық шикізатты кешенді пайаланудың басқа мысалы ретінде отынды термиялық қайта өңдеу болып табылады – көмір, мұнай, сланецтер. Осылайша көмірді кокстау барысында, металлургиялық кокстан басқа, газ бен шайыр, шикі бензол және аммиак суын алады. Кокстану газдарының құрамы келесіндей болады: CO2, Н2, СnHn, CO, СnHn+2, H2S, N2.

Таскөмір шайырларын өңдеудің заманауи схемалары шайырдың фракцияларға біріншілей дистилляциясын қарастырады: фенолды, нафталинді жеңіл май, ауыр май, антрацен майы және пеш қалдықтары шығады.

Антрацен майы қайта өңделіп, одан антрацен, фенантрен, карбазол, акридин бөліп алынады. Антрацен майының негізгі бөлігі одан шикі аппатит бөліп алынған соң, ағашты консервілеу, ыс өндіру үшін қолданылады.

Карбазол оның ненгізінде поли-9-винилкарбазол алудың бағалы шикізаты болып табылады, оның электрөткізгіштігі өте төмен, олар бояу алу үшін, сонымен қатар визуальді ақпарат жүйелеріне арналған фотосезімтал материалдарды алу (электрография) үшін алынады.

Мұнайды бірінші сатылы өңдеу (айдау)

Бензин        Орташа           Вакуумды              Гудрон

дистиляттар       газойл

Мұнайды екінші сатылы өңдеу әдістері

(каталитикалық және термиялық процестер)

16 сурет- Мұнайды қайта өңдеу схемасы

Мұнай пиролизінде ксилол, бензол алынады, айдау барысында циклогексан, изопентан алынады. Мұнай крекингі олефин алу мүмкіндігін береді (этилен, пропилен, бутилен және т.б.).

Аталған заттар одан әрі  полимеризация процестеріне (олефиндер) қажетті мономер өндірісі үшін негіз болып табылады, дүние жүзінде оларды өндіру үнемі өсуде.

Этилен – мұнайхимия өдірісіндегі айтарлықтай ірі тоннажды өнім болып табылады. Этилен негізінде кем дегенде ондаған ірі тоннажды мұнайхимия өнімдері өндірледі, олар өз кезегінде жүздеген және мыңдаған химиялық және мұнайхимиялық дайын өнімдерді алу көзі болып табылады.

Шикізатты толық пайдалану концепциясы мұнайды толық өңдеу және одан максимум дайын өнім алу мақсатында іске асады.

Мұнай өңдеудің көп мөлшерінде міндетті түрде кубты үлкен қалдықтың мөлшері пайда болады, ал оның өзінен соңғы кездерде термиялық крекинг, кокстеу жолымен жеңіл өнім алуды пайдалануда.

Термиялық крекингте қалдық мөлшері 80% азаяды. Кокстауда қалдық болмайды, бірақ шамамен 30% кокс пайда болады, оны өткізу үшін тұтынушылар қажет (электрод өндірісі, карбид және графит алу).

Үшінші мысал ретінде гидролиз өндірісіндегі қалдықсыз өндіріс бола алады.

Гидролиз өндірісі өсімдік материалдарын каталитикалық түрлендіру жолымен (гидролиз) полисахаридтердің моносахаридтерге (пентоза, гексоздар) химиялық өңдеуіне негізделген және нәтижесінде олардың негізінде бағалы өнімдер алынады.

Гидролизді өндірістің негізгі өнімі, өсімдікті шикізаттың пентозды және гексозды қанттардың гидролизаты болатын, микробиологиялық  синтез жолымен алынатын ақуызды ашытқы болып табылады. Гидролизді ашытқы құрамында: ақуыз - 48÷52 %, көмірсутектер - 13÷16 %, майлар 2÷3 %, күл 6÷10%, ондаған аминқышқылдары, азотсыз экстрактивті заттар - 22÷40 %. Ашытқыны малдың азық рационының құрғақ массасына 5÷10% мөлшерде қосу олардың салмақ қосуы 15÷20 % қосады және жем шығынын 10% төмендетеді.

Гидролиз зауыттарында гексозды қанттар гидролизаттарынан өсімдік шикізатынан спиртқе дейін ашыта отырып, оны спиртті ашытқыдан ректификациялау жолымен этил спирті алынады. 1 т қылан жапырақты ағаш шикізатынан 170÷180 л, 1т картоптан – 100 л, ал қарабидайдан – 270 л-ге дейін абсолютті этанол алынады. Спирт концентрациясы – 96,2%, альдегидтердің концентрациясы – 4мг/л, эфирлер – 30мг/л, СО2 жоқ бос қышқылдар –25мг/л. Спирттен басқа өсімдік шикізатының гидролизінде гидролизаттың өздігінен булану барысындағы булардан фурфуролды бөліп алуға болады.

Фурфурол пластикалық массалар, сонымен қатар олиф пен лактар үшін мономер ретінде; тамақ өндірісінде – консервілеуде антисептик ретінде; парфюмерияда пайдаланылады.

Ксилит – көпатомды спирт. Оны тамақ өндірісінде диабетиктер үшін  кондитерлік өнімдер өндіру барысында қант ретінде пайдаланады. Оны пентиттен келесі схема бойынша алады:

С6Н12О5 → СН2ОН – СНОН – СНОН – СНОН – СН2ОН              (27)

Қосымша пайда болатын көмірқышқыл газы құрғақ мұз алуға жұмсалады.

Өндіріс қалдығы лигнин болып табылады. Ол жеке зат болып табылмайды. Лигнин құрамы СН3О-, С=О, С=С, -ОН топтарынан тұрады. Өсімдік шикізатының гидролизденбейтін бөлігі – өсімдіктің лигнин жасуша қабырғасы, целлюлоза, шайырдың бір бөлігі, майлар, күлді заттар, гумин қышқылдары, ақуыздардың бір бөлігі. Лингиннің бір бөлігін қазандық отыны ретінде пайдаланады, ол түрлі қажеттіліктерге арналған белсендірілген көмір шикізаты болып табылады. Сонымен қатар ол құрылыс өндірісінде де қолданылады, қыш және цемент өндірісінде, сонымен қатар лигноталшықты плиталар жасауда да қолданылады. Техникалық лигнинді фенолформальдегидтті шайыр негізіндегі пластмасса, пресс-ұнтақ өндірісінде де пайдаланылады. Гидролизді лигнинді химиялық қайта өңдеу арқылы нитролигнин, сунин  алынады, олар мұнайгаз өндірісінде сазды ерітінділердің құрылымды-механикалық қасиеттерін реттуші ретінде, ұңғыма ертінділерін төмендету үшін қолданылады. Сонымен қатар гидролизді лигнин негізінде бірқатар биологиялық белсенді затар мен тыңайтқыштар өндіріледі.

Гидролиз өндірісінде шикізат ретінде ағаш құлату, ағашөңдеу, канифольэкстракция өндірісі (экстракциялық қалдықтар); отынның кейбір сұрыптары, сонымен қатар қайта өңделетін ауылшаруашылық өнімдерінің қалдықтары (жүгері тамыры, күнбағыс қалдығы, мақта шиті және т.б.) барысында алынған ағаш қалдықтары пайдаланылады.

Гидролизді өндіріс үшін полисахаридтердің (пентозандар және гексозандар) үлкен мәні бар. Өсімдік шикізаттарының алуан түріндегі полисахаридтердің жалпы құрамы -  50÷70 % құрайды.

Қықан жапырақ тұқымдас ағаштардың құрамында 7÷9 %, жапырақтыларда 18÷28 % пентозан және гексозан болады. Пентозан жүгері тамыры құрамында - 36 %, күнбағыста -24 %, шикізаттағы лигнин 12÷32% мөлшерде болады. Пентозандар мен гексозандар гидролизі келесі схема бойынша өтеді:

гексозандар                            гексоздар

пентозандар                            пентоздар

гексоздар

Пентозадан жем ашытқыларын алады. Катализаторлар ретінде күкірт қышқылын пайдаланады, температура - 160÷1900С. 2 кестеде ағаштан алынатын өнім тізімі келтірілген.

Әк сүтімен қышқыл гидролизатты бейтараптандыру барысында шлам пайда болады және бейтараптандырғышты ыстық тұндыруда және салқындатылған суслоны аэрацияланған салқын тұндыру барысында да пайда болады. Әк сүтін дайындау үшін сөндірілмеген әк пайдаланылады. Шлам гипстен, саздан, әктің реакцияға түспеген бөлшектерінен тұрады. Өндірістік ағынды сулардың қалдықтарын егістікті (сәйкесінше тазартудан соң) кері айналмалы сумен қамту жүйесі бойынша суаруда қолданады.

2 кесте- 1 т абсолютті құрғақ шикізаттан шығатын өнім мен қалдық, кг.

| Өнім және қалдықтар | Ашытқы профильді зауыт | Спирт профильді зауыт |
| --- | --- | --- |
| Этил спирті | - | 175 |
| Жем ашытқылары | 210 | 29 |
| Шикізат-фурфурол (94%) | 5,5 | 5,5 |
| Сұйық көміртегі қышқылы | - | 70 |
| Метанол | 2,0 | 2,0 |
| Сивушты майлар | - | 3,0 |
| Лигнин (абсолютті құрғақ) | 380 | 380 |
| Шлам (құрғақ) | 225 | 225 |
| Қалдықтар | 50 | 40 |

Гидролизді лигнинді табиғи түрде өндірісте пайдалану:

- Құрылыс материалдар өндірісінде жылуизоляция, жабынды және қаптау материалдарын, қыш, цемент, керамзит және т.б. өндіру барысында.

- Жеңілсалмақты өрткетөзімді өнімдер өндірісінде жанғыш қоспа және отын ретінде.

- Химия өндірісінде түрлі полимерлер композициясында толтырғыш ретінде.

Шикізатты кешенді түрде қайта өңдеу өндірісті және кәсіпорындарды комбинаттар немесе аймақты-өндірістік кешендер (АӨК) түрінде үйлестіру барысында ұтымды болып табылады. Мұнда бір өндіріс қалдықтары екіншісі үшін шикізат түрінде қолданылады. Мұндай байланыстың экономикалық тиімділігі арзан шикізатты –қалдықтың өзгеруімен және бірлескен жалпы зуыттық шаруашылық жүргізу мүмкіндігімен негізделген (транспорт, энергетика, тазарту құрылғылары және т.б.). Бұл жағдайда жалпы зауыттық шаруашылықтың капиталды салымдары 60÷70% азаяды, нәтижесінде бұл өнімнің өзіндік құнының төмендеуіне алып келеді.

Шикізатты кешенді пайдалануда үйлестірудің бірнеше түрі бар.

Осылайша, химиялық өндіріс үшін негізгі өндіріс қалдықтарын қайтадан құрылып жатқан өндіріс бөлімдерініде шикізат ретінде пайдалану негізінен ыңғайлы болып келеді.

Осы сияқты негізігі өндіріс қалдықтарын қолданатын өндірістерді үйлестірудің қарапайым мысалы– түсті металлургияны химия өндірісімен біріктіру, ең алдымен күкіртқышқыл өндірісімен үйлсетіру. Сонымен күкірт қышқылы металлургия өндірісімен біріктіру кезінде соңғысының қалдықтарынан өндіруге негізделеді - флотациялық колчеданда және пештен шығарылатын газдар құрамында күкірт диоксиді болады.

Мұндай үйлестіру техникалық прогреске де септігін тигізеді, демек өндірістерде қоршаған ортаны қорғау саласына қатысты келешегі бар болып табылатын жаңа техника мен технологияларды енгізу. Мысалы, түсті металдар концентраттарын күйдіру үшін зауыттарда қайнаған қабат пештерін қолданады, олар бұрынғы ескі күйдіру жүйелеріне қарағанда диоксид тастамаларын қысқартады.

Минералды шикізатты кешенді пайдалану деңгейін кешенділік коэффициентімен бағалауға болады (КК), ол алынған және тауарлы өнімнің шикізаттағы компоненттердің соммалы қатынасын көрсетеді.

мұндағы Мпі және МСі - шикізаттағы және тауарлы өнімдегі бағалы компоненттердің сәйкесінше массалық үлесі;

Сі –тауалы өнімдегі нақты компонент үшін қойылған бірыңғай баға.

4.1.2. Жанама материалдық қорлар

ҚӨ құру барысында кешенді қайта өңдеу және оған тікелей байланысты қайта өңдеу мен екіншілей материалды қорларды (ЕМҚ) пайдаланудың үлкен мәні бар.

Ғылым мен техниканың дамуы пайдаланылатын жанама материалды қорлардың аясын кеңейтуді талап етеді. Өндірістерде пайдалануға қалдықтарды қайта өңдеуге арналған арнайы құрал-жабдықтар қосылуда, қалдықтарды екіншілей шикізат ретінде пайдалану деңгейін арттыру мақсатында ұйымдастыру-техникалық шаралар жүргізілуде.

Осы бағытта орындалып жатқан жұмыс нәтижесі ретінде, шамамен 250 қалдық түрін (толығымен немесе бөлшектеп), сонымен қатар ірі тоннажды, отты-сұйық шлак сияқты қалдықтарды (фосфор өндірісінің қалдықтары) қабылдауға болады, олардан түйіршіктелген шлак, қиыршық, пемза, құрамында фторы бар ерітінділер (қарапайым суперфосфат, қоссупер фосфат, экстракциялық фосфор қышқылының қалдықтары) алынады. Бұл ерітініділер табиғи шикізат орнына пайдаланылады – балқытылған шпат – кремний фторлы және фторлы тұздар алу үшін – алюминий фториді мен натрий фторидін алу үшін.

Төменде жанама полимерлі шикізат өндіру көздері мен айналымдары қарастырылады.

Пластмасс қалдықтары өндірісте материалдар алу, оларды өңдеу, жартылай фабрикаттар және өнімдер жасауда, сонымен қатар өз жұмыс мерзімін атқарып болған бұйымдар түрінде пайда болады. Өндіріс қалдықтарын сол өндірісте қайта пайдаланады (бұл тұйықталған материалдар айналымы), басқа өндірістік процесте оларды сәйкесінше дайындап болған соң (бұл материалдардың тармақталған ағысы) қалдықтар тіптен пайдаланылмайды (материалды ағыс айналымы теория жүзінде қоршаған орта арқылы тұйықталады).

Термопласт регенератын біріншілей шикізатқа енгізеді де, алдында өндіріліп жатқан өнімдерге қажетті тура сондай шикізат пайда болады, бұл жағдайда өндіріс қалдықтарына қатысты тұйықталған өндірістік айналым бар. Плекса өндірісі (органикалық шыны) осындай қағида негізінде құрылған.

Полимерлі материалдарды қөптеген рет қайта өңдеу олардың құрылымы мен  қасиеттерінің өзгерісіне соқтыратындықтан, регенераттарды негізінен тұтынушылық қасиеттері төмен бұйымдар өндірісінде пайдаланады. Бұл жағдайда тармақталған материалды ағыс пайда болады, себебі регенерат басқа процесте пайдаланылады.

Үшінші нұсқа, демек қалдықтарды пайдаланбау, бұл реактопласттан жасалатын өнім өндірісінде жиі кездеседі. Олардан шыққан қалдықтар ұзақ сақталады және кейде жойылады (өртенеді).

Екіншілей пластмасс шикізатын (КПШ) санаттау үшін, түрлі критерилер қолданылады, негізінен оны пайдалану жайлы қорытынды жасауға мүмкіндік беретін технологиялық критерилер.

Оларға өндірістің орны мен пайда болу (қалдықтар) және тұтыну аясы, сонымен қатар сыртқы көрінісінің ерекшеліктері: ластануы, түрі, формасы. Осы критерилер бойынша КПШ айналымдарын сипаттауға болады, оларды іске асыруға қажетті түрлі шаруашылық-ұйымдастыру және спецификалық технологиялық шараларды талап ететін бес түрлі жағдайды бөліп көрсетуге болады.

І жанама пластмасс шикізатының айналымы

Ол пластикалық масса өндіретін өндірістерде пайда болады. Қалдықтарға реакторлардың және сүзгіштердің қабырғаларында пайда болатын қабыршақтар, толық өңделмеген полимерлер (жоғары немесе төмен молекула массасы, стандартсыз өлшемді бөлшектер, сонымен қатар физико-химиялық зерттеулерден кейінгі материалдар үлгілері) жатады. Мұндай қалдықтардың шамамен 40% тауарлы өнім ретінде өткізілуі мүмкін, ал қалған 60 % пластмасс өндірушілердің өзі пайдаланады (мысалы, деполимеризация көмегімен бастапқы реагенттерді алады). Полиолефиндер өндірісіндегі қалдықтар үлесі – 1,2%.

ІІ жанама пластмасс шикізатының айналымы

Ол пластмасс (қалдықтар пайда болған өндірістің өзінде пайдаланылады), құю қалдықтары, жарамсыз және қайта өңдеу машинасын іске қосқанда пайда болатын басқа қалдықтар өндірісіне жатады. Бұл қалдықтарды кесу диерменінде ұсақтайды, содан соң гомогенезация, тұрақтандыру және түйіршіктеу мақсатында  бірайналымды экструдер арқылы өткізеді.

АҚШ-та пластмасса өндірісіндегі біріншілей қалдықтардың үлесін 5,6÷6,9% бағалайды, мұнда 1,9-дан 2,5% болашақта пайдаланылмайды.

Пластмасс шикізатының ІІІ жанама айналымы

Ол жартылай фабрикаттар мен бұйымдарды өңдеу барысында пайда болатын  термопласттардың өндірісітік қалдықтарын қамтиды. Термопластикалық жартылай фабрикаттар әрі қарай көптеген өндірістерде өңделеді (вукуумды пішіндеу, престелу, жону). Қалдықтар бірнеше рет басқа материалдармен араласқандықтан, таңдау қиындайды. Үйлестірілген материалдарға қатысты да көптеген мәселелер туындайды, мысалы полимерлерді тоқыма үйлестіру. Мұндай қалдықтар термопластикалық материалдардың шамамен 18% құрайды.

Пластмасс шикізатының ІV жанама айналымы

Олар өндірістің пайдаланылған және тұтынлған өнімдері ретінде пайда болатын термопластикалық қалдықтарға қатысты. Бұл, мысалы, ауыл шаруашылығындағы пленка материалдары және саудадағы қаптама материалдары. Мұндай қалдықтар қатты ластанған, құрамында бөгде заттары болады, жоғары ылғалдылықпен ерекшеленеді.

Пластмасс шикізатының V жанама айналымы

Оларға жеке қалдықтар, сонымен қатар қоғамдық тұтыну қалдықтары жатады. Қалдықтардың үлкен бөлігі елдің тұрмыс шаруашылығына тиесілі. Олардың құрамында, негізінен, бөгде заттар болады. Білімнің жетіспеушілігі мен технологияның күрделілігінен қайта өңделетін материалдың шамамен 0,84% (немесе қалдықтардың 13÷15%) тіптен пайдаланыла алмайтынын мойындаған жөн, бұл 4 мың т жылына болып табылады. Бұларға ластанған, араласқан, қатты зақымданған термоактивті немесе комбинацияланған материалдар жатады.

Зерттеу және жобалау жұмыстары материалды қалдықтарды және бұйымдардың қарапайым формаларын  пайдалану барысында қалдықтар мөлшерін төмендетуге, заманауи білімге негізделе отырып, регенераттардан сапасы жоғары бұйымдар алу үшін  ұтымды технологиялық процестерді жасауға бағытталуы қажет.

4.1.3. Пластмасс қалдықтарын пайдалану және жою

Реактопласт қалдықтары ұсақтағаннан соң пішіндеу массаларына соңғысының қасиеттерін айтарлықтай өзгертпей отырып қосуға болады. Ұсақтау екібалғалы ұсақтағышта жүргізеді. Ұсақталған материалды електен өткізеді, мұнда 0,5мм-ден үлкен бөлшектерді бөліп алып, таза шикізатпен араластырады. Балғалы ұсақтағыштардан шыққан шаңды сүзгілеу немесе тұндыру арқылы бөліп алады. Ауа каталитикалық жолмен өртеледі, себебі реактопласттарды майдалау барысында жоғары температураларда уытты газдар бөлінуі мүмкін.

Қондырғыларды жылжымалы және өнімділігі 50кг/сағ болатындай етіп жобалайды. Реактопласттардың ұсақталған қалдықтарын инертті толтырғыштар ретінде пайдаланады. Реактопласт қалдықтары бар қоспаларды қысым астында қалыптарға құйып, сығумен құяды. Реактопласттарды ұсақтаудың тиімді әдісі оларды төмен температурада өңдеу, онда шамамен 95% бөлшектер 0,4мм аз немесе соған тең өлшемді болып шығады. Реактопласттардың ұсақталған қалдықтарын термопласт толтырғыштары ретінде де пайдалануға болады. Құрамында 30% реактопласт қалдықтары бар толтырғыштарды қысым астында өңдеуге болады.

Бетонға полиэтиленнің өндірістік қалдықтарын енгізгенде жылуизоляциялық қасиеттері жоғары бетон алынады. Көбіктелген полистиролдан жасалған ұсақталған қаптама бұйымдарды дыбыс сіңіргіш материал ретінде қолданылады.

Жол құрылысында термопласт қалдықтарын битумды түрлендіру үшін пайдаланады. Битуммен полипропилен мен АБС-пластиктер нашар үйлеседі. Полипропиленнің 7-ден 8% дейінгі асфальттке қоспасы оны пайдаланудың температуралық шегін айтарлықтай жоғарылатады. Жол төсемін жөндеу жұмыстары барысында ПВХ-ның ұсақталған қалдықтарын пайдалану тиімді, себебі ол оның аязға және ыстыққа төзімділігін арттырады.

Ауыл шаруашылығында көбіктелген полистиролды (ұлпа) топырақ сапасын арттыру мақсатында қолданады. Қалдықтар ұлпасы топырақпен араластырылады және бұл қоспа шірінді немесе емен қылтанақтарының орнын басады. Мұнда жер өңдеу жеңілдейді, топырақтың қызуы жылдамдайды, топырақ құрылымы жақсарады.

4.1.4. Ыдырайтын полимерлер

Фото- , био- және суға ыдырайтын пластмасса жасау қоршаған ортаны қорғау талаптарының қажеттігімен туындаған. Мұндай пластмассалардан жасалған бұйымдар зиянсыз түрде ыдырайды. Олар одан әрі материалды және энергетикалық айналымдарға қатыспайды. Деструкция құбылысына негізінен полимерлі тізбектерге қоспаларды немесе белсенді топтарды қосу арқылы қол жеткізуге болады.

Полимерлердің фотототығу деструкциясына қол жеткізу үшін олардың құрамына фотосенсибилизаторларды қосады, олар табиғи процестерді үдетеді, полимерлі тізбектерге фотосенсибилизациялайтын тізбектерді енгізу (ыдырау осы жерлерде орын алады) сонымен қатар жаңа сенсибилизациялайтын полимерлер синтездеуге мүмкіншілік жасайды, мысалы, фотоыдыратқыш полимерлерді кетокарбонилды топтарды енгізу арқылы алады, олар УФ-сәулелену әсерінен органикалық қосылыстардың декструкциясын туғызады. Полимеризация арқылы алынатын жоғары молекулярлы қосылыстарды винилкетондарды енгізу, ал поликонденсациялы полимерлерді – бифункционалды қосылыстарды қосу арқылы алады.

Араласқан полимерлер үшін екі негізді қышқылдарды, диаминдарды және гликольды қосуға болады:

Декструкция катализаторлары ретінде темірдің, марганецтің, мырыштың, кобальттың көпвалентті органикалық тұздарын, сонымен қатар осы металдармен хелаттар пайдалану ұсынылады, олардың жалпы формуласы –

Биоыдырағыш полимерлер мысалы ретінде 10÷40% крахмалмен толтырылған «Биопластикті» атауға болады. Ескі пленкаларды сақтау барысында крахмал көптеген микроағзалардың шабуыл жасауының керемет нысаны болып табылады, олар фермент бөле отырып, оны еритін амилазаға алмастырады.

Полиолефиндерді өртегенде олар мазуттың массасына тең мөлшерді сақтап қалу мүмкіндігін береді.

Чехияда пластмасса және эластомерді жағу құралы жасалған, онда 1 сағатта шамамен 1м3 қалдық 20 кг дизельді отын, түссіз мұнай өнімін немесе газ қосу арқылы жанады. Германиядағы тәжірибелі құрылғы 400кг/сағ резина, полимерлі пленка мен бұйымдарды, қаптама материалдарын өңдейді. Бірінші сатысында қалдықтар термиялық дайындықтан өтеді, екінші сатысында өртеледі.

4.1.5. Өндірістердің қалдықтарын және полимерлі материалдар үшін қоспа химикаттарды өңдеу және жою

Полимерлі материалдар үшін қоспа-химикаттар өндірісі, анилин бояу өндірісі сияқты, спецификалық ерекшеліктермен сипатталады, олардың маңыздылары өндірілетін өнім ассортиментінің алуан түрлілігі, түрлі шикізаттың үлкен мөлшердегі шығыны, процестердің көп сатылығы болып табылады.

Өндіріс қалдықтарының негізгі бөлігі ағынды сулар, ағынды суларды қайта өңдеуден шыққан тұзды қалдықтар, кубты қалдықтар және басқа да қатты компоненттер болып табылады. Полимерлі материалдар үшін қоспа-химикаттар өндірісінде пайда болатын, шамамен 40мың т/жылына қатты қалдықтардың және жанама өнімдердің 18 мың тоннасы өндірісте қолданыс таппайды. Пайдаланылмайтын қалдықтардың негізгі мөлшері құрамында органикалық заттардың қоспалары бар минералды тұздар мен олардың қоспалары, кубты қалдықтар мен еріткіш қалдықтары болып келеді. Оларды шлам жинақтағыштарға, өндіріс қалдықтарын тастайтын орындарға ұзақ мерзімді сақтауға немесе жоюға жібереді.

Қоспа-химикаттар өндірісі қалдықтары номенклатурасының алуан түрлілігі және олардың жеке процестер бойынша аз мөлшерде пайда болуы жою және залалсыздандыру мәселелерінің шешімдерін күрделендіруде. Мәселе шешімдерін қасиеттері бойынша топтастырылған жеке қалдықтар немесе олардың топтары үшін іздеу қажет.

Өңдеу орны бойынша қалдықтарды келесі топтарға бөлуге болады:

- Қалдықтар пайда болатын цехтың өзінде тікелей қайта өңдеу тиімді болатын қалдықтар. Ондай қалдықтарға, құрамында реакцияға түспеген шикізаттар мен аралық өнімдерді бөліп алуға болатын, сонымен қатар берілген өндірістің дайын өнімінің қосымша мөлшері, тасымалдануы күрделі қалдықтар мен осы аймақта жоқ қалдықтар, ал оларды басқа зауыттарға тасымалдау тиімсіз болатын қалдықтар.

- Жалпы зауыттық орталықтандырылған станцияларда өңдеу тиімді болып табылатын қалдықтар.

- Арнайы зауыттарға жіберген тиімді болып табылатын қалдықтар, оларды осы зауыттың бастапқы шикізаттарымен бірге қайта өңдеу.

Қайта өңдеу әдістеріне жою, залалсыздандыру және оқшаулау жатады. Қайта өңдеу әдістері физикалық (механикалық), химиялық, биологиялық және араласқан қағидаларға негізделген.

Полимерлі материалдар үшін қоспа-химикаттар өндірісінің қалдықтарын қайта өңдеуде негізгі бағыттар қалдықтарды бірінші және екінші сатылы жою болып табылады. Бірінші сатыда жою – қалдықтарды алдын-ала тереңдетіп өңдеусіз түрлі отандық өндіріс салаларында пайдалану, ал екінші сатыда – өнімдерді физико-химиялық қайта өңдеуде пайдалану.

Полимерлі материалдар үшін қажетті қоспа-химикаттар өндірісінің қалдықтарының табиғаты бейорганикалық, сондай-ақ органикалық болып келеді. Негізгі бейорганикалық қалдықтарға тұздар жатады (натрий сульфаты және тиосульфаты, натрий және калий карбонаты, натрий хлориді) немесе олардың органикалық қоспалардың мардымсыз мөлшерімен ластанған қоспалары, олар ағынды суларды қайта өңдеу барысында немесе реакциялық массаларды катализаторлардан тазарту үшін сүзгілеу барысында пайда болатын қалдықтар. Химия өндірістерінің қалдықтарын бетонға қоспа ретінде қолданады, шыны өндірісінде және күкіртті натрий алу үшін, сонымен қатар натрий сульфидін өндірісінде шикізат ретінде (ФП диафеннің ағынды суларын қайта өңдеудегі ағынды сулар) қолданылады.

Полимерлі материалдар және оларға қажетті жартылайөнімдер үшін қажеті қоспа-химикаттар өндірісінің органикалық қалдықтары технологиялық ерітінділерді тазарту сатысында немесе айдау, дистиляциялау, дайын өнімдер ректификациясында және қалдықты еріткіштер пайда болады. Бұл процестер бастапқы заттарды жылумен өңдеумен байланысты болады, ол көптеген жағайда олардың құрамындағы қоспалардың полимеризациясына және конденсациясына алып келеді. Нәтижесінде кубты қалдықта, құрамында минералды заттардың қоспасы бар ауыр шайыр тектес заттар жинақталады.

Ірітоннажды өндірістердің бірі 2-меркаптобензтиазол өндірісінің вулканизация үдеткіштерін өндіруде түзілетін шайырлы қалдық болып табылады. Түзілген қалдықты отынды композиция алу мақсатында пайдалану ұсынылды, ол 2-меркаптобензтиазол өндірісінің 10÷15% және изопрен өндірісінің 85÷90% қоспасы. Композиция жылу бөлу қасиетке ие – 8000ккал және термиялық залаласыздандыру, ағынды суларды буландыру, сонымен қатар жылутасымалдағыш ретінде пайдаланылады.

Химия өндірістерінің органикалық қалдықтарын пайдаланудың келешегі зор салаларының бірі жол құрылысы. Асфальтбетонды төсемдер үшін бұзылу құбылыстары бейім болып келеді, олардың су- және аязға төзімсіздігіне негізделгендіктен, бұл битум және минералды заттардың бір-бімен жақсы араласа алмауымен түсіндіріледі. Жабынның суға тұрақтылығын арттыру үшін органикалық тұтқыр зат ретінде ФП диафен тұрақтандырғыш өндірісінің 4-аминодефиниламиннің кубты қалдығының органоминералды қоспасын пайдалану ұсынылуда. ББЗ (көбіне катионитті) асфальтбетонды жабындардың сапасын айтарлықтай арттырады.

Анилин өндірісінің кубты қалдығының кірпіш өндірісінде пластификациялық қоспа ретінде қолдану көрсетілген. Тұзқышқылды анилинді (тұрақтандырғыштар өндірісінің қадықтары) пенопласт алу композициясында пайдалануға болады. Пенопласттың төзімділігі мен жылу сақтағыштығын арттыру мақсатында оны алуға арналған композицияға морфолин шайырын (морфолин өндірісінің қалдығы) қосады.

Анилин өндірісінің кубты қалдығын қышқылды ортадағы қара металдар коррозиясының ингибиторы ретінде пайдалануға да болады. Ингибиторлық эффектісі - 94÷96%.

Толуилендиамин өндірісінде (полиизоцианат алудың аралық өнімі) кубты қалдық шайыр түрінде болады. Осы шайыр негізінде металдардың қышқылды коррозиясының ингибиторлары жасалды және прокатты майсыздандыру үшін металлургия зауыттарына енгізілген.

4.1.6. Қалдықтарды залалсыздандыру

Егер қалдықтар қоршаған орта үшін қауіпті болса және оларды жою мүмкіндігі болмаған жағдайда оларды залалсыздандырады. Қалдықтарды залалсыздандыру олардың уыттылығын немесе белсенділігін күрт төмендететін қайта өңдеу болып табылады.

Түрлі реакциялар нәтижесіндегі қалдықтар компоненттерін байланыстыру әдістері ерекше қызығушылық туғызуда. Осылайша, анилин өндірісінің қалдықтарын өңдеу әдісі келтіріліген, оның негізінде қышқылды ортада кубты қалдық компоненттерін қышқылды ортада байланыстыру болып табылады. Қалдықты қайта өңдеу өнімі зиянсыз және ағашты өңдеуде кеуек толтырғыш немесе пластмассаларды толтырғыш ретінде қолданылуы мүмкін.

Қалдықтарды залалсыздандырудың дәстүрлі әдісі -термиялық әдіс.

ҚӨ құрудың негізі шикізатты кешенді түрде қайта өңдеу, себебі қалдықтар – бұл шикізаттың қандай да бір себептермен пайдаланылмаған немесе соңына дейін пайдаланылмаған бөлігі болып табылады. Химия өндірісінде өнімнің өзіндік құнының 60÷70% шикізат үлесіне тиесілі, сондықтан оны ұтымды пайдалану маңызды мемлекеттік мәселе.

Отандық өндіріс тәжірибесі көрсеткендей, шикізатты кешенді түрде қайта өңдеу АӨК экономикалық тұрғыдан айтарлықтай тиімді. АӨК құрылымы тұйықталған цикл болып, онда бір өндіріс қалдықтары басқа өндіріс үшін шикізат болып табылады.

4.2. Қосалқы энергия қорларын пайдалану

4.2.1. Энергия үнемдеу

Қазақстан экономикасының жағдайы және оның салдары ретінде, адамдардың тіршілік деңгейі, отынды-энергетикалық қорымен және оларды пайдаланудың тиімділігімен анықталады. Мамандардың бағалауы бойынша, өнімнің өзіндік құнындағы энергоресурстар шығынының бір бөлігін энергия сақтау механизмін енгізу, сонымен қатар екіншілей энергия қорларын (ЕЭҚ) пайдалану арқылы төмендетуге болады.

Химия өндірісінде энергия сақтау біріншілей энегоресурстарды максимальды пайдалану және екіншілей энергоресурстарды жою мақсатында технологияны және аппараты қамтылуды жетілдіру болып табылады.

ЕЭҚ дегеніміз, агрегаттың өзінде пайдаланылмайтын, технологиялық агрегаттарда (құралдарда, процестерде) пайда болатын өнімнің, қалдықтардың және аралық өнімдердің энергетикалық потенциалы болып табылады, бірақ ол басқа агрегаттарда жартылай немесе толығымен қолданылатын энергияны сақтау үшін пайдаланылады.

Химия технологиясында энергоресурстар ЕЭҚ жанғыш қалдықтар, материлады ағыстар жылуы, шығарылатын және технологиялық газдар, булар, химиялық реакциялар өнімдері, тоңазытқыштарда пайда болатын салқын, сығылған газ және т.б. ретінде түрленеді.

Түрленуі бойынша ЕЭҚ үш негізгі топқа бөлінеді:

• жанғыш (отынды), жанама жанғыш газ, сұйықтық, қатты қалдықтар түрінде, оларды болашақта отын ретінде пайдалануға болады;

• жылу, шығарылатын газдардың, ағынды сулардың, негізгі және жанама өнімдердің, салқындату жүйелерінің жұмыс тораптарының және т.б. физикалық жылуы;

• артық қысым, артық қысыммен агрегаттан шығарылатын газдар мен сұйықтықтардың  потенцилады энергиясы, оларды пайдалану немесе атмосфераға тастау алдында міндетті түрде төмендету қажет.

Энергоресурстарды ұтымды пайдаланудың перспективті бағыты энерготехнологиялық жүйелерді ұйымдастыру болып табылады – химиялық реакциялар мен физико-химиялық процестер толық пайдаланылатын агрегаттар, құралдар. Ірітоннажды құралдар мен өндірістерді үйлестіру ұтымды болып табылады, онда энергия шығаратын құралдар энергияны тұтынатындармен үйлесуі қажет.

Энерготехнологиялық жүйелерге тән мысал ретінде аммиак синтезі құралдары және әлсіз азот қышқылының, карбамид және метанол өндірісін атауға болады. Бұл жүйелерде түтінді және технологиялық газдардың  төмен- және жоғары потенциалды жылуы максимальды жойылады, сонымен қатар өндірілген буды басқа тұтынушыларға жіберу арқылы жойылады.

Энерготехнологиялық жүйелердің ерекшелігі энергетикалық буды өндіру және тұтынудың қатаң түрде теңестірілуі болып табылады, ол ЕЭҚ жоюға негізделеді, атап айтқанда экзотермиялық реакциялар жылуы. Мысалы, күкірт қышқылы өндірісінде негізінен  жылу ретінде бөлінетін энергияның жалпы мөлшері, пайдаланылатын шикізат түріне тәуелді, 5000-нан 8000 МДж 1 т қышқылға.

Өнімділігі тәулігіне 6000т күкірт қышқылын өндіретін заманауи кешен үшін жылу ағысының қуаты 480мың кВт жетеді. Шығарылатын ағыстың тек 5 % пайдалану қышқыл өндірісіне қажетті энергия шығынын толық қамтуға мүмкіндік береді. Энергияның қалған бөлігі жоғарыпотенциалды газ алу үшін пайдаланылуы қажет.

Сонымен қатар, энергияны сақтауға технологиялық процестерді жетілдіру, шикізаттың ұтымды түрлерін пайдалану және оны дайындау әдістері, шикізатты кешенді түрде пайдалану, тиімді катализаторларды қолдану, есептеу және бақылау құралдарын қою арқылы қол жеткізуге болады.

Аммиак өндірісіндегі шикізатты ұтымды таңдаудың классикалық мысалы ретінде қоңыр көмірді табиғи газға алмастыруды келтіруге болады. Аммиак өндірісіндегі энергия бойынша шығын коэффициенті көмірдің газофикациясы негізінде 1780кВт∙сағ/т байланысқан азот құрайды. NH3 синтезі үшін табиғи газ пайдаланатын, заманауи құрылғыларда энергия бойынша шығын коэффициенті 60÷100 кВт∙сағ/т байланысқан азот.

Селективтігі және тұрақтылығы жоғары одан белсенді катализатор қолдану, процестерді айтарлықтай төмен температурада жүргізу және катализаторлардың регенерациясына қажет энергия шығындарын төмендету мүмкіндігін береді. Мысалы, ароматты көмірсутегі өндірісінде жаңа, тұрақты катализаторларды пайдалану 1 т өнімге қажетті энергия шығынын 0,26 т төмендету мүмкіндігін берді, ал каталитикалық реформингте катализатор белсенділігін 1% арттыру энергия шығынын 2,9% төмендету мүмкіндігін берді.

Жылу сорғыштарын пайдаланудың перспективті мүмкіндіктері - ғимараттарды жылыту үшін принципиальды жаңа энергетикалық құралдарды пайдалану. Жылу сорғыштардың жұмыс принципі және құрылысы салқындату машиналарға ұқсас келеді, бірақ олар жылу өндіруге арналған. Жылу сорғыш станциялары төмен потенциалды көздерден жылуды алып қойып, қалыпты температураны 60÷800С қажет ететін нысандарды жылытады. Бұл құралдар қоршаған ортаны ластамайды және өте тиімді, себебі энергияны аз мөлшерде тұтынады.

Энергоресурстардың азаюына байланысты отынды-энергетикалық екіншілей ресурстарды толығымен пайдалану мемлекеттік мәнге ие болуда, бұл жайлы төменде айтылады.

4.2.2. Химия өндірістерінің жанғыш қалдықтарын жою

Химия өндірістерінде құрамында көміртегі бар шикізатты өңдеу барысында пайда болатын, қандай-да бір химиялық энергия қоры бар газтектес қалдықтары ЕЭҚ жанғыш отын ретінде пайдаланылуы мүмкін. Мүндай жанғыш қалдықтар аммиак, метанол, ацетилен, капролактам, кальций карбиді және т.б. өндірістерінде пайда болады.

Аммиак өндірісінде түрлі газдар бөлінеді (ретурлы, жинақталған және желдеткіш), СО фракциясы, сонымен қатар сұйық көмірсутегілер, оларды отын ретінде пайдалануға болады. ацетилен өндірісінде ыс шламы және жоғары ацителенді гомологтар, капролактам өндірісінде - желдету газы және сутегі пайда болады. Келтірілген барлық ЕЭҚ отын ретінде немесе басқа мақсатта қолданылады. Оларды пайдалану экономикалық тұрғыда тиімді, себебі жанғыш газдарды жою схемасы біріншілей отынды алу мен тасымалдаудың 10÷20% құрайды, олар өндіріс орындарының отынды-энергетикалық баланстарынан шығарылып, сонысымен үнемделеді. Сонымен қатар қалдықтар атмосфераға  тасталу алдында уытты және концерогенді заттардан  термиялық жолмен залалсыздандырылады, бұл қоршаған ортаның ластануын төмендетеді.

Жандыру үшін арнайы құрал қажет етпейтін, жанғыш ЕЭҚ үлкен бөлігін технологиялық құралдарда қазандық-пешті отын ретінде, немесе казандықтарда не электр станцияларында жылу және электр энергиясын өндіру үшін пайдаланады.

Жанғыш ЕЭҚ пайдаланудың күрделілігі оларды жинауда, тасымалдауда, кейде оларды өрттеу үшін арнайы жандыру құрылғыларын құру және пайдалану, қолданыстағыларын жетілдіру және өртеудің жаңа әдістерін жасау болып табылады.

Химия өндірістерінің көбісінде жоғары және төмен температуралы жылу қалдықтары пайда болады, олар ЕЭҚ ретінде қолданылуы мүмкін. Оларға түрлі қазандықтардан және технологиялық пештерден шығатын газдар, өнімдердің салқындатылатын ағыстары, салқындататын су және жұмыстан шыққан бу.

Жылу ЕЭҚ басқа өндірістердің жылу қажеттіліктерін айтарлықтай деңгейде қамтиды. Осылайша азот өндірісінде ЕЭҚ есебінен жылу қажеттіліктерінің 26%, сода өндірісінде - 11% артығы қанағаттандырылады. Пайдаланылған ЕЭҚ үш факторға тәуелді болады:

• ЕЭҚ температурасы;

• жылу қуатынан;

• шығыстың үздіксіздігінен.

4.2.3. Жоғары температуралы жылу қалдықтарын пайдалану жолдары

Тұтынушыларды жылумен қамту үшін және олардың көмегімен электрэнергиясын өндіру мақсатында, жоғарытемпературалы газдар жылуын толық және ұтымды пайдалану булы утилизатор-қазандықтар көмегімен іске асады. Утилизатор қазандықтарын тиімді пайдалану шығарылатын газдардың оптимальды температурасымен (400÷5000С және одан жоғары), сонымен қатар өндіріс пештерінің тұтынатын отын мөлшерімен анықталады, бұл пештердің орташа шығыны жылына 500÷600кг шартты отынды құрайды. Мұнда шығарылатын газдардың мөлшері 5000м3/т, ал мүмкін өнімділік – 1000кг/сағ болады.

Химия өндірісінде қолданылатын бу утилизатор-қазандықтарын келесі түрлерге бөледі:

а) газқұбырлы, қуаты төмен 1,4МПа қысымды, шығарылатын газ температурасы 850÷12000С жұмыс істейтін құралдар үшін;

б) табиғи және жасанды циркуляциялы конвективті, 1,8 және 4,5 МПа қысымда және жанғыш газ температурасы 850÷12000С жұмыс істеуге негізделген;

в) табиғи циркуляциялы радиациялы-конвективті, шығарылатын газдардың 16000С температурасында жұмыс істейді және 1,4және 4,0МПа қысымды бу алуға есептелген.

Химия өндірісінде қалдықтарды шығарылатын газдардың жылуын пайдалану арқылы отты залалсыздандыру құралдарын жасауға үлкен көңіл бөлінеді.

1 – ауаүрлегіш; 2 – пеш; 3 – утилизатор-қазандық; 4 – түтынсорғыш; 5 - түтін құбыры.

17 сурет- 1 санатты ағынды суларды шығарылатын газдарды жою арқылы бу алу үшін отпен залалсыздандыру сызбасы:

17 суретте 1 санатты ағынды суларды шығарылатын газдарды жою арқылы бу алу үшін отпен залалсыздандыру сызбасы келтірілген. Мұндай сызбада шартты отынның меншікті шығыны  300кг/т жетуі мүмкін.

17 суретте келтірілген сызбада газтазартуы болмайды және 1 санатты ағынды суларға ғана жарайды. Бұл құрамында органикалық заттары ғана бар, жану барысында минералды зат түзбейтін ағынды сулар.

Құрамында органикалық және минералды заттары бар, жану барысында минералды қосылыс түзетін ағынды сулар ІІ санатты ағынды суларға жатады. ІІ санатты ағынды суларды залалсыздандыру барысында утилизатор-қазандықтарынан соң құрғақ немесе ылғал газтазарту сызбасын орналастыру қажет.

4.2.4. Химия өндірісінің кейбір қалдықтарының төмен потенциалды жылуын жою

Төмен потенциалды жылу қалдықтары екіншілей ресурстардың шамамен жартысын құрайды. Осы уақытқа дейін тасталатын төмен потенциалды (50÷200С) жылу пайдалану мүмкін емес деген пікір болған. Ол үшін объективті себептер болды: біріншіден, «төменсұрыпты» жылу тұтынушыларын таба алмайтын, екіншіден, оны жоюдың техникалық құралдары болмаған. Негізінен, мұндай жылу айналмалы сумен қамту жүйесі арқылы немесе тікелей технологиялық құралдың өзінен қоршаған ортаға тасталатын. Мұнда, бір жағынан, жылудың үлкен мөлшері жоғалатын, ал екінші жағынан – механизмдер мен агрегаттарды салқындатуға қажетті су және энергия пайдасыз шығындалып отырады.

Төмен потенциалды екіншілей энергоресурстар коррозиялы-белсенді, ластанған және шаңдалған сұйықтықтар мен газ құрамында болады, олардан жылуды стандартты жылуалмасу аппаратураны пайдалану арқылы бөліп алу мүмкін емес. Бірақ, ластанған технологиялық ағыстардан жылуды бөліп алу технологиясын тапқанның өзінде, осы жылуды тұтынатын сенімді тұтынушы табу қиын. Ең алдымен негізгі технологиялық тізбектің тұтынушылары табу қажет. Егер негізгі технологиялық тізбектін тұтынушылары болмаса, төмен потенциалды жылуды басқа қосымша мақсаттар үшін пайдалану жолдарын іздестіру қажет: өндірісті жылыту мен жылу сумен қамту, ағынды суларды және конденсаттарды тазарту, ағынды сулардан бағалы заттарды бөліп алу, тұзсыздандыру, салқын өндіру, ауыз суды тұщыландыру. Сонымен қатар, өндірістің өзінде сенімді тұтынушы болмаса, онда тұтынушыны басқа жақтан іздестіру қажет: тұрғын үй массивтерін  жылыту, ыстық сумен қамту, коммуналды қажеттіліктер үшін теңіз суын тұщыландыру.

Сонымен, төмен потенциалды ЕЭҚ пайдалану екі мәселені шешуге байланысты: жылу тұтынудың сенімді және тиімді жүйесін құру және сенімді утилизация құралдарын жасау. Төмен потенциалды ЕЭҚ жылуын жоюға арналған негізгі технологиялық құралдар:

- ыстық ағынды сулардың жылуын пайдалану үшін лезде қайнататын құралғалары бар көпсатылы  құрылғылар;

- бугазды ағыстардың жылуын  пайдалануға арналған  түрлі насадкалы контактілі аппараттар;

- абсорбциялы салқындату құралдары (аммиактың , кальций хлоридінің сулы ерітінділерінде және т.б.);

- суфреонды цикл бойынша жұмыс істейтін құрылғылар;

- жылу сорғыштары (салқын мен жылу өндіруге арналған буағысты және басқалары);

- рециркуляция сызбасында бу-ауа қоспасының жылуын пайдалануға арналған рекуперациялы агрегаттар;

- регенеративті айналмалы жылуалмастырғыштар, пластиналы рекуператорлар және т.б.

4.2.5. Қолданылған будың жылуын жою

ЕЭҚ қоры түрлі технологиялық машиналардың және аппараттардың (сорғыштар, компрессорлар, автоклавтар, буландыру құралдары және с.с.) жұмыстан шығарылған булары болып табылады. Көп жағдайда жұмыстан шыққан будың қысымы төмен, химиялық және механикалық қоспалармен  ластану, ал өндірістік агрегаттардың айналмалы қолданылған жүктемесінде будың үзілді ағыстары пайда болады. 18 суретте жұмыстан шыққан буды жылумен қамту мақсатындағы пайдалану сызбасы келтірілген.

- өндірістік агрегат; 2- бутазартқыш; 3-буды тұтынушы; 4- жылу аккумулятор.

18 сурет- Қолданылған буды жылумен қамту мақсатында пайдалану сызбасы

Жымыстан шығарылған буды сәйкесінше тазартудан соңғы жылуын жоюдың қарапайым әдісі - оны жылыту, тұрмыстық және басқа да осы сияқты қажеттіліктерге пайдалану болып табылады. Жұмыстан шығарылған буды қарапайым технологиялық мәселелерді шешу мақсатында да пайдалануға болады: су дайындау жүйесіндегі шикі және химиялық суды жылыту, технологиялық аппараттарды жылыту, бетонды буландыру және т.б. Жылуды пайдалану дәрежесі шығарылатын конденсат температурасына ғана байланысты болады, қалыпты жағдайда ол 85% құрайды, ал бірқатар жағдайларда - 100% болуы мүмкін.

Жылу сақтағыштар сулы, булы және буа-уалы болып бөлінеді. Су жылу сақтағыштар жылы және ыстық суды  тұрақты қысымды  жинайды. Олар екі түрлі болып келеді: циркуляциялы және ығыстырушы. Циркуляциялы аппаратта зарядталу деңгейінің өзгерісі ондағы су температурасының өзгерісіне байланысты болады, ал ығыстырушы аппараттағы – ыстық су мөлшерінің температурасының өзгерісі салқын сумен ығыстырылу есебінен немесе керісінше. Бу жылу сақтағышы сусыз жұмыс істейді және жылу энергиясын бу көлемінің тұрақты қысымда өзгеруі нәтижесінде жұмыс атқарады (куполды аккумуляторлар). Олар өзінің қымбат құны мен габариттері үлкен болғандықтан қолданыс таба алмады.

Сонымен, энергоресурстардың азаюына байланысты екіншілей отынды-энергетикалық ресурстарды (ЕЭҚ) толық пайдалану мемлекеттік масштабқа шығуда. Осы бағытты іске асыру үшін өндірісте жаңа технологиялар жасалуда және ЕЭҚ толық пайдалану мүмкіндігін беретін құралдар құрылуда. Олардың кейбірімен біз осы тарауда таныстық.

Қорытынды

Шикізатты кешенді пайдалану, оны тереңірек өңдеу, дайын өнім мөлшері мен ассортиментін көбейту, материалды шикізатты ресурстар шығынын жан-жақты қысқарту, қалдықтар мөлшерін төмендету және оларды өндіріске енгізу өте маңызды мемлекеттік , әрине экологиялық мәселе болып отыр. Оны шешу өндіріс тиімділігін арттыруға ғана емес, сонымен қатар табиғи қорлардлы сақтауға, қоршаған ортаға антропикалық жүктемені төмендетуге көмектеседі.

Кейбір өндірістер қазірдің өзінде қалдықтарды пайдаланудың жоғары деңгейіне жетуде. Мысалы, азот өндірісінде газтектес (көміртегі оксиді мен диоксиді) қалдықтар карбид (мочевина) алу үшін пайдаланылады, сонан соң ол карбамид-формальдегидтті шайырлар және сұйық техникалық қышқылдар өндірісінде қолданылады.

Құрамына көміртегі оксиді кіретін жанғыш газдарды пайдаланудың бір бағыты, соңғысының жану жылуын жоюға мүмкіндік беретін энерготехнологиялық процестер құру болып табылады.

Шина өндірісінің қалдықтары толқынды жабындар өндірісінде, ауылшаруышылық ғимараттарының еден плитасының, рельс астына салынатын төсем өндірісінде пайдаланылады.

Химия өндірісінде шикізатты кешенді түрде пайдалану азқалдықты және қалдықсыз технологияларды ұйымдастыруда негізгі талап болып табылады.

5 тарау. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ҚАҒИДАЛАРЫ

5.1 . Экологиялық қауіпсіздік талаптары

ҚӨ негізіндегі маңызды қағидаларға экологиялық қауіпсіздік талаптарын жатқызуға болады. Экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету дегеніміз, бұл:

а) биологиялық алуантүрлілікті қамтамасыз ету мақсатында сирек кездесетін және жойылып бара жатқан өсімдіктер мен жануарларды қорғау. Биологиялық алуантүрліліктің максимальды қысқаруы Жердегі өмір сүрудің жағдайын тұрақтандырудың кепілі бола алады;

б) табиғи қорларды ұтымды пайдалану, сонымен қатар алынатын минералды қорларды кешенді пайдалану.

Өкінішке орай, заманауи технологиялардың жетілмегендегі минералды шикізаттарды толығымен өңдеуге мүмкіндік бермейді. Оның үлкен бөлігі табиғатқа қалдық ретінде қайтады. Кейбір мәліметтер бойынша, дайын өнім  пайдаланылатын шикізатың 1÷2% құрайды, ал қалғаны қалдықтарға кетеді, бұл табиғи қорларды ұтымды пайдалана алмаудың дәлелі. Жыл сайын биосфераға тұрмыстық және өндірістік қалдықтардың шамамен 30 млрд т түседі, олар атмосфераны, гидросфераны және литосфераны ластайды. Планета атмосферасына жыл сайын 300 млн т артық көміртегі оксиді, 50 млн т артық көмірсутегілер, шамамен 200 млн т көміртегі диоксиді, 53 млн т азот оксидтері, 200÷250 млн т түрлі аэрозольдар, 1250 млн т күл тасталады.

в) ең алдымен энергияны тұтыну тиімділігін арттыру базасында энергетикалық мәселені шешу;

г) тұрмыстық және өндірістік қалдықтарды жинау, сақтау, жою және қайта өңдеу мәселелерін шешу;

д) энерго-  және қорсақтау технологияларын және техникалық құралдарды құру;

е) қорғалатын аймақтарды ұйымдастыру – тибиғи қалыпта қалған табиғат эталоны болып табылатын қорықтар, ұлттық саябақтар және т.б.

ж) радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;

з) жерді қалпына келтіру;

и) экологиялық таза және табиғитқа зиян келтірмейтін технологиялар жасау.

Сонымен, ең алдымен экологиялық қауіпсіздік қағидасы атмосфералық ауа, тұщы су, топырақ, өсімдік және жануарлар әлемі сияқты табиғи қорларды сақтап қалу және қалпына келтіруге байланысты болады. Берілген талапты сақтаудың маңызды нәтижесі – халық денсаулығын сақтау.

Осы қағиданы іске асыру табиғаты пайдалануды ұтымды бақылау және басқару үйлесімділігімен іске асатынын атап кеткен жөн. Бұл мәселелерге қоршаған ортаға түсетін шекті мүмкін экологиялық жүктемелерді орындау және түрлі факторлар мен олардың әсерін ескере отырып, сәйкесінше шектеулер (нормалау) енгізу қажет. Экологиялық нормалау өндірістердің қоршаған ортаға келтіретін әсерін шектейтін критерилерге негіз болуы қажет. Мысал ретінде балық шаруашылықтарына, орман экожүйелері үшін зиянды заттардың қолданыстағы ШМК-ны келтіруге болады, жалпы алғанда су қоймалары мен атмосфералық ауа үшін қолданыстағы санитарлы-гигиеналық нормативтерге қарағанда сәйкестелген қатаң нормативтер орнату қажет.

5.2. Экологиялық бағалаудың жалпы қағидалары және олардың тұрақты даму қағидаларымен байланысы

Экологиялық бағалау қағидалары

Экологиялық бағалау – бұл белгіленген шаралардың нәтижелеріне жүйелі талдама және экологиялық бағалау процессі, қызығушылық танытқан жақтармен кеңесу, сонымен қатар осы талдама мен кеңес беру жоспарлауда, жобалауда, жобаларды бекітуде нәтижелерін тіркеу.

Экологиялық бағалаудың тиімді жүйелері үш негізгі қағидаларға жауап береді:

қарапаймдылық;

кешенділік;

демократиялық.

Қарапайымдылық қағидасы дегеніміз, бұл белгіленген шараларды іске асыру бойынша негізгі шешімдер қабылданбай жатып экологиялық бағалау жасалады, сонымен қатар оның нәтижелері шешім қабылдау мен оны өңдеу барысында қолданылады. Қарапайымдылық қағидасын іске асырудың маңызды құралдарының бірі баламаларына талдау жасау. Мақсаттарға қол жеткізу және оны іске асыру мақсатында бірнеше баламаларын қарастыру және салыстыру экологиялық бағалау нәтижелеріне байланысты шешім қабылдауды қамтамасыз етеді.

Кешенділік қағидасы белгіленген шараларды бірлесе қарастыру және тіркеуді және оған байланысты болған биосферадағы, сонымен қатар әлеуметтік ортадағы өзгерістерді қарастыру жатады.

Бұл қағида қоршаған ортаны «компоненттерге» (ауа, су, топырақ) бөлу арқылы шынайы жағдайды қарапайым етіп көруге негізделеді. Шын мәнінде біз қоғаммен үздіксіз байланыстағы, бір тұтас табиғи жүйемен жұмыс істейміз. Экологиялық бағалаудың міндеті табиғи ортаның жеке компоненттері үшін «стандартар мен нормативтер» қаншалықты сақталып жатқанын бақылау ғана емес, сонымен қатар табиғи-әлеуметтік жүйе белгіленген шараға жалпы қалай әсер ететінін түсіну болып табылады.

Демократиялық қағидасы, бұл экологиялық бағалау ғылыми-техникалық-зерттеулерге енгізілмейтінін көрсететін факт, ол өзара келістірілген шешімдер қабылдау құралы болып табылады.

Белгіленген шараның қоршаған ортаға келтіретін болжалды әсері потенциалды шексіз тұлғалар мен ұйымдар қызығушылықтарына тиесілі болады. Олардың көпшілігі осы шараға қатысты қандай-да бір формальды құзіретке ие емес. Осы жақтардың (қоғамдық қызығушылықтар) қызығушылықтарын қорғау құралы ретінде түрлі рұқсат және лицензиялау жүйелері, жобалау нормалары болуы мүмкін. Бірақ демократиялық қағидасы осы жақтар пайдасына тікелей шешім қабылдау процесіне қатысу құқығын береді. Олардың пікірі экологиялық бағалау нәтижелерін пайдалану және қорытынды жасау барысында сараптаушылардың берген қорытындысымен қатар ескерілуі қажет.

Экологиялық бағалаудың демократиялық процедуралары «технократиялықтармен» қарсы қойылады, онда шешім жабық түрде қабылданады. Мұндай жүйелерде белгіленген шараның қоршаған ортаға әсері ғылыми-техникалық сипатта болады және оны қарастыру барысында кәсіби-сараптаушылардың пікірі, сонымен қатар шешім қабылдайтын компетентті тұлғалардың пікірі ескеріледі.

Шешім қабылдау процесінің демократиялы, ашық болмауы, тәжірибе жүзінде мұндай жүйелердегі шешім қабылдау жеке, ерекше қызығушылық танытқан жақтардың ресми емес келіссөздері негізінде қабылданады. Нәтижесінде объективтілік принциптері де бұзылады.

Экологиялық бағалау тұрақты дамудың бір құралы ретінде қолданылуы мүмкін. Тұрақты дамудың мақсаты – «Қоршаған орта және даму декларациясының» үшінші принципінде келесі түрде келтірілеген: «... тіршілік ету ортасында болашақ, сондай-ақ қазіргі ұрпаққа қолайлы өмір сүру жағдайын тең құқықты негізде қанағаттандыру....».

Болашақ ұрпаққа қалдырылатын табиғи және экономикалық капитал белгіленген шара нәтижесінде сақталуы немесе көбейтілуі қажет. Экологиялық бағалаудың кешенділігі осы қағидаға бағытталған.

Егер капитал сақталса немесе тіптен қосылса, бірақ біркелкі үлестірілмесе, онда қоғамның ауқатты бөлігі одан сайын байи түседі де, аз қамтамасыз етілген бөлігі- одан сайын кедейлене түседі. Басқа сөзбен айтқанда, егер даму әділеттілік қағидасын ескере отырып жүрмесе, онда даму жайлы тіптен айтудың қажеті де жоқ. Тұрақты даму болашақ ұрпақтарға қатысты әділеттілікті, сонымен қатар қазіргі заман өкілдеріне де әділетті болуды ескереді.

Экологиялық бағалау нысаны, нақты шаруашылық жобалары болып табылады. 19 суретте жобалардың жалпы экологиялық бағалаудың сызбасы келтірілген.

Жобалардың экологиялық бағалауының қорытынды нәтижелері ҚӨ жобалаушыларымен жоба шешімдерін қабылдауда қолданылуы мүмкін, ол жобалар қоршаған ортаға мүмкіндігінше аз зиян келтіру және оған әсерді мүмкіндігінше төмендету мақсатында, белгіленген шараларды іске асыру барысында балама таңдау (немесе одан бас тарту) және т.б. қолданылады.

Қорытынды

Қысқаша тарауды қорытындылай келе, атап кететін жай, бұл «биосфера адамсыз өмір сүре алады» деген тұжырым жасауға болады. адам биосферадан тыс тіршілік ете алмайды (Н.И.Моисеев). Міне сондықтан адамзат өз әрекеттерінің нәтижелерін алдын-ала білуі, биосфера жағдайын бағалай және өркениеттің оның өшуінен бөлетін тиым салынған сызықтың орналасуын білуі қажет.

Осыған байланысты адамдардың белгіленген шараларды экологиялық бағалауы қажет. Экологиялық бағалау қарапайымдылық қағидаға негізделген: әрекеттердің кері әсерін анықтап және жойғаннан, оны жобалау сатысында анықтап және іске асыру сатысында жөндеген оңай. Экологиялық бағалауды жоспарланудағы әрекетті жан-жақты талдауға және осы талдама нәтижелерін экологиялық шығынның алдын-алу немесе азайтуға пайдалану қажет.

Жобаның қысқаша сиппаттамасы

Бұқараның қатысуы, консультациялар

Жобаларды іріктеу

Экологиялық бағалау (ЭБ) қажет

Экологиялық бағалау қажет емес

Бұқараның қатысуы, консультациялар

ЭБ міндеттерін анықтау:

Елеулі әсерлерді анықтау.

ЭБ жоспарлау

Әсерлерді бағалау:

Әсерлер шамасын жобалау.

Әсерлердің маңызын бағалау

Осы этаптардың қорытындылары бойынша жобалық шешімдерге өзгерістер енгізілуі мүмкін

Әсерлерді жеңілдету мақсатында іс-шаралар әзірлеу:

Нұсқаларды таңдау. Жобаға өзгерістер енгізу. Мониторингті жоспарлау

ЭБ қорытынды құжатын әзірлеу

Ескертулермен пікірлерді ұсыну

ЭБ сапасымен толықтығын бағалау:

ЭБ қорытынды құжатының және процедурасының сапасы

Межеленген іс әрекетті бағалау

Шешімдерді қабылдау

Жоба қолданған

Жоба қолданбаған

Жобадан кейінгі талдау:

Мониторинг

19 сурет- Жобалардың экологиялық бағалаудың жалпы сызбасы.

6 тарау. Қалдықсыз өндірістерді тиімді ұйымдастыру қағидалары

6.1. Жалпы ережелер

Технологияның дамуының заманауи сатысы қарқынды динамикамен сипатталады және сол себептен мұндай технологиялардың жалпы талаптарына оларды ұтымды ұйымдастыру қағидалары жатады. Мұнда өндіріс көлемін ұлғайту және өндірілетін өнім номенклатурасын кеңейту өңірдегі табиғи ресурстардың қалпына келмейтін шығындарына алып келмейді деуге болады. Өндірістік кәсіпорынның прогрессивті формасын қоршаған ортаны қорғау талаптарын ескере отырып ұйымдастыру, кешенді негізде бір шикізатты пайдалана отырып, бірнеше өндірісті біріктіру немесе үйлсетіру болып табылады.

Шикізатты кешенді пайдалану барысында үйлестірудің бірнеше түрі бар. Мысалы, химия өндірісі үшін негізгі өндіріс қалдықтарын қайтадан ұйымдастырылып жатқан бағынышты өндірістер үшін шикізат  ретінде пайдалану. Қарапайым мысал – негізгі өндіріс қалдықтарын пайдаланатын үйлестірілген өндірістер және түсті металургия зуыттарының химия өндірісімен, ең алдымен күкірт қышқылды өндірістермен бірігуі. Бұл жағдайда күкірт қышқылының өндірісі металургия өндірісінің қадықтарына негізделеді – флотациялы колчедан (FeS2) және құрамында күкірт диоксиді бар пештен шығарылатын газдар:

Үйлестіру техникалық ілгерілеуге де өз септігін тигізеді - өндіріс орындарында қоршаған ортаны қорғау мәселесінде ілгері жетілдірілген жаңа техника мен технологияларды енгізу. Ұйымдастырудың маңызды түрі шикізат және энергетикалық ресурстарды толық пайдалануға бағытталған энерготехнологиялық жүйелерді жасау болып табылады. Энергия шығынын процесс сатылары арасында регенерациялау және процестің өзінде ағыстар потенциалын пайдалану арқылы азайтуға болады. Осындай жолмен аммиактың, азот қышқылының және мочевинаның ірітоннажды өндірісі ұйымдастырылған. Аммиакты энерготехнологиялы жолмен алуды ұйымдастыру электрэнергиясын тұтынуды 8 есе төмендетуге мүмкіндік берді.

ҚӨ жасау салыстырмалы жаңа болғандықтан, ұйымдастыру формалары да, жинақталған, сондай-ақ пайда болып жатқан қалдықтар жайлы, олардың технологиялық қасиеттері мен сапасы, мөлшері жайлы толық ақпарат жоқ.

ҚӨ ұйымдастыру үлкен капиталды салым қажет етеді, бұл ауқымды өнім, пайда алуды, шикізатты тиімді пайдалануды қажет етеді және бұл процесс барысында қандай да бір қиындықтар туындауы мүмкін.

6.2. Химия-технологиялық процестерді ұйымдастырудың тиімділігі

Химиялық өндіріс процесті ұйымдастырудың тиімділігімен сипатталады. Олай сипаттау үшін технологиялық өндірісте процесс режимі қаншалықты теориялық мүмкіндікке жақындайтынын және қарастырылып отырған өндіріс экономикалық тұрғыда қаншалықты өтелетінін анықтап алу қажет. ХТП тиімділігі технологиялық және экономикалық көрсеткіштермен анықталады.

ХТП шекті тиімділігі – бұл қабылданған жағдайлар жиынтығындағы процестің тиімділігі және оған шикізаттың максимальді мүмкін конверсия мәні мен селективтілігі арқасында қол жетеді, олар бастапқы шикізаттың нақты берілген химиялық схемасына негізделген. Осы шекті көрсеткіштерге жақындау дәрежесі жобаланушы ХТП мінсіздік сипаты болып табылады.

Жоғары температурады кумолдың 2-метилстиролға түрленуінің химиялық схемасын қарастырайық:

Кумолдан пайда болатын жанама өнімдер (бензол, толуол, стирол, метан, этилен, пропилен) процестің селективтілігін төмендетеді. Жоғары температураларда (530÷5800С) теміроксидтті катализаторларда сумен араластырған жағдайда, α-метилстиролға дейін дегидрлену реакциясы жүреді. Осы жағдайларға есептеген теориялық мүмкін түрлену дәрежесі  және селективтілік сәйкесінше хТ=0,99, sТ=0,98 тең. Қолданыстағы өндірістегі кумол конверсиясы хА =0,5, ал α-метилстирол бойынша селективтілік sA=0,9 жетеді.

Дегидрация реакторының тиімділік коэффициенті келесіндей:

Осылайша, қазіргі кезеде қолданыстағы α-метилстирол синтезінің процесін болашақта белсенділігі жоғары және селективті катализаторлар көмегімен жетілдіру мүмкіндігі бар, олар процестің селективтілігін айтарлықтай жоғары деңгейде сақтай отырып, конверсияның артуын қамтамасыз етеді.

ХТП экономикалық тиімділігі – бұл келтірілген шығындар, өнімнің өзіндік құны, пайда, рентабельділік (пайданың өзіндік құнға қатынасы). Бұл көрсеткіштерді инженер-экономисттер есептейді және өндірістің шаруашылық қызметінде пайдаланады.

ХТП есептегенде келтірілген шығындар қолданылады:

мұнда Зуп - шартты-ауыспалы шығындар, демек шикізат, қосымша материалдар мен энергия құны;

Зук - шартты-тұрақты шығындар, демек құрылғыларға жұмсалған капиталды шығындар құны.

6.3. Үздікті немесе үздіксіз процестерді ұйымдастыруды анықтайтын факторлар

ҚӨ жобалау барысында оның периодтты немесе үздіксіз жүргізілетінін анықтау қажет. Мысалы, процесті үздіксіз әдіспен жүргізгенде реактор жұмысында негізгі операциялар орындалу барысында үзіліс болмайды және қосымша операцияларға кеткен уақыт (жүктеу, түсіру, құрылғыны тазалау және т.б.), периодтты процестерге тән.

Жұмыстың үздіксіз әдісі реактор көлемінің бірлігінен өнімнің үлкен мөлшерін алуға мүмкіндік береді. Өндірістің үздіксіз әдісінің басқа артықшылықтары – реакторларды периодтты жылытуға кететін жылуды жоғалтпау және өнімнің біртектілігі. Сонымен қатар үздіксіз процестердің айтарлықтай оңай бақылануын және оларды автоматандыру мүмкіндігін атап кеткен жөн.

Поликарбонат синтезінің үздіксіз реакторын периодтты әдіспен технико-экономикалық тұрғыдан салыстыру келесі формуламен көрсетілген

Бұдан көретініміз үздіксіз процесс тиімді болып келеді. Сонда 1м3 реакциялық көлемнен өнімді 20-30 есе артық алынады, метал бойынша сыйымдылық 5-7 есе төмендейді, электр қозғалтқыштарының белгіленген қуаты – 3-5 есе, ал тоңазыту станциясының қуаты – шамамен 5 есе төмендейді.

Бірақ үздіксіз процесс тиімді болып келеді ме? Үздіксіз ҚӨ жобалаудың қажетілігін анықтайтын негізгі критерилер қандай?

Белгілі болғандай, кез-келген ХТП заттың химиялық түрленуімен байланысты операциялар үйлесімділігі және де мақсатты өнім алумен байланысты физикалық немесе физико-химиялық сипаттағы операциялар болып табылады. Өңдеудің физикалық сатысын (мысалы, шаю, сүзгілеу, кристалдау, экстракция, сорбция, кептіру процестері) үздіксіз процесс түрінде оңай жобаланады. Ал химиялық реакция мен ол іске асатын реактор, түбегейлі қарастыруды талап етеді.

Бұл жағдайда ең маңызды мән кинетикалық заңдылықтарға қатысты болады, олар өзінің күрделілігіне қарамастан, бастапқы заттардың реактордағы уақытын анықтау үшін қолданылады. Осылайша, егер бұл уақыт аз және периодтты реактордағы жүктеу, түсірумен бірдей болатын болса, онда үздіксіз процеске ауысу реакторлар көлемін азайтуға және араластыру, сонымен қатар жылыту мен салқындатуға кеткен уақыт мөлшерін қысқартуға мүмкіндік береді. Үлкен көлемді периодты реакторларда біркелкі болмайтын ең үлкен жүктемелер болып тұрады, ал үздіксіз реакторларда тұра сол соммалы жылу эффектісі біркелкі сипатта болады, сондықтан да энергия тұтыну дәрежесі айтарлықтай төмендейді. Осы жағдай жоғарыда аталған поликарбонат синтезінде көрініс табады.

Бірақ баяу химиялық реакция жағдайында бастапқы заттардың реактордағы уақыты жүктеу және түсіру уақытынан әлдеқайда ұзақ. Сонда периодтты процестегі реакторлар сыйымдылығы үздіксіз процесс реакторлар сыйымдылығына шамалас тең болады, және процестің айтарлықтай артықшылығы болмайды.

Сонымен қатар мұнда гетерогенді жүйе қабаттануға икемді болса немесе қатты заттарды үздіксіз мөлшерлеу қажеттілігі болатын болса, онда үздіксіз процесс артықшылықтары айтарлықтай күмәнді болады.

Үздіксіз процесті таңдау барысында міндетті түрде ескерілуі қажет тағы бір фактор бар. Бұл фактор - өнімділік. Мұнда үздіксіз жұмыс істеп тұрған құбырлар бойымен 5÷10м3/сағ (немесе одан көп) құрайтын ағыстар немесе сағатына ондаған-жүздеген литр ағыстар жүреді және бұл өте маңызды жағдай болып табылады. Бірінші жағдайда процесс тұрақты болады, өнімділіктің мүмкін болатын толқуы ықпал ете қоймайды, құрылғылардағы жылу- және массаалмасу тұрақты болады, жылу жоғалту салыстырмалы түрде көп емес.

3 кесте- Процестің периодтылығы мен үздіксіздігін анықтайтын негізгі факторларды салыстыру

| Фактор | Процесс түрі |  |
| --- | --- | --- |
|  | периодты | үздіксіз |
| 1. Процесс периоды – процестің жеке сатыларын жүргізу уақыты (мысалы, өнімді қатарынан екі жақты түсіру) ∆τ | ∆τ>0 | ∆τ>0 |
| 2. Процестің үздіксіздік дәрежесі , мұнда τ-процестің барлық сатысын өткізуге қажетті уақыт | <1 | →∞ |
| 3. Процестің жеке сатыларын кезекпен іске асыру | кезекпен | паралельді |
| 4. Процестің жеке сатыларын іске асыру орны | бір реакторда | бөлек реакторларда немесе бір реактордың түрлі бөліктерінде |

Екінші жағдайда, процесс тұрақсыз болады. Аз ғана толқулар процестегі жылуалмасу мен массаалмасуға бірден әсер етеді, бақылау мен автоматтандыру тұрақсыз болады, салыстырмалы температуралар аз болады.

Осылайша, химия технологиясында үздіксіз немесе периодтты процесті таңдау күрделі іс болып табылады, ал оның ойластырылмаған шешімдері кері нәтиже беруі мүмкін.

Қорытынды

ҚӨ және АҚӨ жасау және өңдеу барысында ғылыми және техникалық кешенді мәселелер ғана туындамайды, сонымен қатар  ұйымдастыру түрлері жайлы сұрақтар да пайда болады. ҚӨ ұйымдастыру үлкен капиталды және ағымдағы салымдарды қажет етеді, ал бұл өз кезегінде нақты бір қиындықтар туындатады. ТПК ҚӨ құру барысында ұйымдастыру мәселелері көп көңіл бөлуді талап етеді.

Ұйымдастыру сұрақтары ҚӨ жобалау алдында, сонымен қатар жобалау барысында да пайда болады, бұл мәселе басқа тарауларда қарастырылады.

7 тарау. ӨНДІРІСТЕРДІ ҮЙЛЕСТІРУ ЖӘНЕ САЛААРАЛЫҚ КООПЕРАЦИЯЛАУ ҚАҒИДАЛАРЫ

7.1 Химия-технологиялық өндірістердегі үйлестіру әдістері

Үйлестіріліген өндіріс –бұл бір немесе бірнеше өнімді өндіруге қажетті, өзара байланысты технологиялық процестер кешені. Осы тұрғыда мысал ретінде карбамид CO(NH2)2және аммиак NH3өндірісін келтіруге болады, карбамидтті келесі схема бойынша алады.

CO2 +2H2O→ CO(NH2)2 +H2O                                            (39)

Бастапқы компоненттер аммиак өндірісінде  түзіледі:

CH4 +2H2O→ CO2 +4H2                                                                           (40)

3H2+N2→NH3                                                                                              (41)

Мұнда 1 моль CH4 1 мольСО2 және 2/3 моль NH3 береді. 1 моль карбамидтің түзілуіне 1 моль СО2 және 2 моль NH3 шығындалады. Осылайша, 1 моль CH4 –тен 1 моль карбамид және 2 моль аммиак алуға болады. Екі технологиялық процесс СО2 және NH3 жіберу тізбектерімен ғана біріктіріліп қоймай, сонымен қатар өзге де қосымша байланыстармен – материалды энергетикалық тізбектермен біріктірілген.

Өндірісті үйлестірудің тағы да бір мысалын қарастырайық, мысалы, винилхлорид CH2=CHCl.

Бірінші нұсқада (20, а сурет) этиленді екі ағысқа бөледі, біріншісі хлорлауға кетеді, мұнда бөлінген HCl этиленді винилхлоридке дейінгі тотықтырғыш хлорлауға жібереді.

Екінші нұсқа (20, б сурет) пиролиз жағдайын өзгертуге негізделген, мұнда тең мөлшерде этилен және ацителен алуға болады. Этиленді винилхлоридке дейін хлорлайды, ал бөлінген HCl винилхлорид ала отырып,  ацетиленді гидрохлорлауға жібереді (20, б суретті қара).

Екі нұсқада да компоненттердің бірі – хлор мөлшері шамамен екі есе сақталады. Мұндай үйлестіруде бір-бірімен байланысқан, түрлі технологиялық процестерде бір өнім - винилхлорид алынады, поливинилхлорид өндірісі үшін  құнды мономер.

Үйлестірілген химиялық өндіріс шикізаттың барлық затты (немесе компонетті, элементті) потенциалын пайдалану мәселесін толық шешпейді. Бұл тұрғыда, өндірісті үйлестірудің жоғары деңгейі тұйықталған өндіріс болып табылар еді, онда шикізат кіреді және тек қана пайдалы өнім, өзге өндірістермен тұтынылатын өнімдер және жартылай өнімдер шығады.

а)

б)

1 – пиролиз; 2 –этиленді хлорлау; 3 –дихлорэтанпиролизі;

4 –этиленнің тотықтыру гидрохлорлануы; 5 – бөлу;

6 –ацетиленді гидрохлорлау

20 сурет- Екітүрлі үйлестірілген өндірістерде винилхлорид алу сызбасы

(а және б).

Бірақ, тұйықталған өндіріс шикізаттың көп компонетті болуынан мүмкін емес. Мысалы, полиметалды рудаларда шамамен 50 құнды элемент болады, сонымен қатар  қалайы, мыс, кобальт, вольфрам, молибден, күміс, алтын, платина тобының металдары. Көп жағдайда ілеспе элементтер, өндіріс ұйымдастырылған негізгі элементтермен салыстырғанда  өте құнды болып келеді.

7.2 Аймақтық-өндірістік кешендерде қалдықсыз технологияларды түзу

Құрылыс материалдарының өндірісін қалдығы көп өндірістермен (фосфорлы тыңайтқыштарды алу, болат, көмірді қайта өңдеу және т.б.) кооперациялау өте маңызды болып табылады. Ол үшін қолайлы мүмкіндіктер AӨК жағдайында туындайды. Мұндай кешендер аясында, бұл өндірістердің қалдықтары өзге өндірістермен қолданылатындай қолайлы жағдай ұйымдастырылады.

AӨК экономикалық және экологиялық дамуы негізгі үш бағыт бойынша өтеді:

- өнімнің негізгі түрлерін өндірудің қалдықсыз немесе азқалдықты тиімді технологиясын құру;

- қорларды ұтымды пайдалану (шикізат пен екіншілей материалдарды кешенді түрде пайдалану);

- қоршаған табиғи ортаны қорғау.

Өндіру күштерін орналастыру барысында төмендегілердің орындалуы қажет:

•нақты аймақтағы табиғи жағдайды мүмкіндігінше сақтап қалу;

•минимальді су мөлшерін тұтынатын қалдықсыз процестерді  енгізу;

•қолданыстағы жерлерді үнемді пайдалану;

•қолайлы табиғи орта құру үшін табиғи қорлар мен өндірістік шикізатты дұрыс тарату;

•кейбір аудандарда, демалыс аймақтарында, саяхат аймақтарында, қорықтарда және с.с. өндірісті шектеу немесе тіптен тоқтату.

Түрлі профильді өндірістерді AӨК аясында салыстырмалы шағын аймаққа біріктіру (өндіріс, транспорт, агроөндіріс салаларының кешендері, құрылыс және инфрақұрылым нысандары) табиғи қорларды қалдықсыз және азқалдықты технологиялар бойынша кешенді түрде өңдеу, энергетикалық, су, еңбек ресурстарын ұтымды бөлу және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету мүмкіндігін береді. Сонымен қатар AӨК ұқсас өндірістерде дайын өнім өндірісіне қажетті қалдықтарды қысқарту (бір өндіріспен салыстырғанда) мүмкіндігін береді.

Әрбір AӨК жеті ресурсты кезеңді (энергетикалық, рудалы және рудалы емес пайдалы қазбалар, орман, топырақты, климатты, ауылшаруашылық, жабайы фауна және флора) және бір-бірімен тығыз байланысқан кезеңдер тізбегін бөліп көрсетуге болады. Кешендерді құру барысында бұл кезеңдердің күрделі байланысы туындайды, оларға ең алдымен қоршаған ортаға түсетін заттардың мөлшері, химиялық құрамы және қасиеттері әсер етеді.

Қазақстан Республикасында мұнайөңдеу, таукен-металлургия, химия және көптеген өндірістік кешендер жақсы дамыған. Мысал ретінде 21 суретте химиялық өндірістердің байланыс сызбасы келтірілген.

AӨК бастапқы шикізат - табиғи жолмен булану нәтижесінде қатты қаныққан теңіз суы –рапа болып табылады. Кешенді өңдеу нәтижесінде рападан бірқатар құнды қосылыстар алынады: магний, бром оксиді мен гидроксиді, сонымен қатар сода және өзге де өнімдер алынады.

Сода өндіру

TiO2 өндіру

Бром өндіру

Электорлиз

Магний хлоридінің бөлінуі

Хлорлаушы агент

Магний оксидін алу

Қара металлургияға арналған қалдықтар

Кальций хлоридінің қалдығы

21 сурет – AӨК химиялық өндірістерінің технологиялық байланыс сызбасы

Технологиялық тізбек сода өндірісінен басталады. Оның электролизімен кальций гидроксидін және хлор алады. Содан соң хлор бром өндірісіне кетеді, ал кальций гидроксиді хлор өндірісінің ақаба суынан магний гидроксидін бөліп алу үшін қолданылады. Өз кезегінде магний гидроксидінен басқа өндірісте магинй оксидін алады. Химиялық өндірістердің мұндай байланысы нәтижесінде қалдықтар мөлшері минимумға келтірілген.

7.3 Аймақтық-өндірістік кешендерде қалдықсыз процестерінің кезеңдері

Төменде төрт кезеңнен тұратын сызба бойынша қалдықсыз AӨК қалыптастыру процесін қарастырамыз.

Бірінші кезеңде адамның тіршілік ету мекені және өндіріс күштерінің орналасуының өндірістік базисі ретіндегі қоршаған ортаның ресурсты потенциалын бағаланады. Сонымен қатар, AӨК ұйымдастыруға бөлінген, бүкіл аймаққа немесе оның жеке телімдеріне әсер ететін табиғи факторларды бағалайды (су, жер, орман қорларының мелшері мен қоры, өсімдік қабатының жағдайы және табиғи ландшафт, жануарлар әлемі, топырақ, климатты жағдайлар).

Екінші кезеңде, минералды қорлар қажеттілігі жайлы қолдағы мәліметтер негізінде, өндірісті дамыту нұсқалары жасалады, сонымен қатар пайдаланылатын өндіріс қалдықтарының қоршаған орта жағдайына әсер ету дәрежесі бағаланады. Жобалау процесінде алдымен негізгі ресурстарды тұтынатын негізгі, яғни профильді өндіріс блогын анықтайды, ал содан соң жасалып жатқан кешенді және халық қажеттіліктерін толығымен  қамтамасыз ететін энергетикалық блок анықталады. Түрлі нұсқаларды жасап, оларды салыстырған соң, AӨК құрылымының бастапқы оптимизациясын іске асырады.

Үшінші кезеңде AӨК құрылымына өндіріске қызмет ететін салаларды енгізеді және қолдағы мәліметтер бойынша қалдықтардың материалды  ағыстар графигін максимальді мүмкін қалдықсыздықты қамтамасыз ете отырып, мүмкіндігінше технологиялық цикл шегінде құрастырады.

Тәжірибе көрсеткендей, қалдықтарды бейтараптандыру үшін оларды ұзақ мерзімді қолданысты тауар өніміне қайта өңдеу тиімді, мысалы құрылыс немесе жол құрылыс материалдарына. Бұл жағдайда кез-келген AӨК құрылыс материалдарының өндірісі құрылуы қажет.

Осы кезеңде қалдықтарды теміржол, теңіз және өзен транспортында тасымалдаудың оптимальді  қашықтығын ескере отырып, транспорт ағысының оптимизациясын жүргізген жөн, 400÷6000 кмал автомобильді  транспортта –70÷100 км дейін.

Төртінші кезеңде халық санының өсуіне және оның жан-жақты қажеттіліктерінің артуына байланысты AӨК болашақтағы дамуын (сонымен қатар жаңа өндірістерді құру), сондай-ақ қолданыстағы технологиялық процестерді қалдықсыз өндірісті қамтамасыз ететін принципиальді жаңа процестермен алмастыруды жоспарлайды.

AӨК қалдықсыз технологиялық сызбаларын құру келесі бес блоктың ұтымды әсерлесуіне байланысты болады: шикізатты алу; шикізатты алдын-ала дайындау; негізгі технологиялық процесс; өндірістің дайын өнімін шығару; екіншілей материалдарды қайта өңдеу және жою.

Қорытынды

AӨК кешенді дамуы бір-бірімен байланысқан өндірістерді тұрақты түрде ұйымдастыру арқылы іске асады. Мұндай дамуда бір өндіріс өнімі екінші өндіріс шикізаты немесе жартылайфабрикаты болып табылады. Мұнда жеке өндірістерді энергия, су тұтынуы, еңбек өнімділігін арттыру және біріншілей шикізатты қайта өңдеу кешенділігінің деңгейінің артуы тұрғысынан жетілдіру орын алады.

AӨК аясында дамып келе жатқан өндіріс пен қоршаған ортаның әсерлесуі нақты өндіріс түрлерінің нақты табиғи ортаға шоғырлануына байланысты. Мұнда AӨК болашақта қоршаған ортаға  әсер ету аймағының кеңеюін ескеру қажет. AӨК аясында табиғи ресурстар негізгі тауарлы өнім алу үшін пайдаланылады.

AӨК құрылымы тұйықталған цикл болуы қажет, онда бір өндіріс қалдықтары өзге өндірістердің шикізаты болып табылады.

Өндірісті аймақты-өндірісті принципті шеттетін орталықтан басқару, біздің елдің бірқатар өңірлеріндегі экологиялық жағдайдың күрт төмендеуіне алып келді. Бір типті химиялық өндірістердің  кешенді емес  түрде шоғырлануы қоршаған ортаға кері әсер етеді. Мысалы, Шымкент қаласындағы мұнайхимия кешенінің қалдықтары өңірдегі барлық тастамаларының жартысын құрайды.

ІІ бөлім. ҚАЛДЫҚТАР МӨЛШЕРІН ТӨМЕНДЕТУДІҢ

ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚАҒИДАЛАРЫ

Химия-технологиялық процесс құру барысында негізгі мақсат, техникалық тұрғыдан, сондай-ақ экономикалық тұрғыдан қолайлы шешім қабылдау. Мұндай процесс барынша тиімді болуы үшін, ол аппараттың әр бірлік көлемінде шиізатты максимальды пайдаланудың барлық сатысында мүмкіндігінше жылдам, энергияның минимальді шығындарында және мүмкіндігінше өнім шығыны жоғары болуы қажет.

Осы негізгі міндеттер технологиялық қағидаларды анықтауға алып келеді. Осылайша, олардың алғашқысының шешімі барлық процесті жүргізу барысында мүмкіндігінше жоғары қозғалыс күшін және процестің әр сатысында потенциалдар айырмасын пайдалануға негізделген. Осылайша, потенциалдар айырмасын тиімдірек пайдалану қағидасы негізгі құрашы болып табылады. Басқа, мәні жоғары емес қағидалар – шикізатты тиімді пайдалану (бастапқы заттар), энергияны тиімді пайдалану, аппараттарды тиімді пайдалану.

Осы бөлімде аталған технологиялық қағидалар келтірілген кезекпен қарастырылады.

1 бөлім. ХИМИЯ ӨНДІРІСТЕРІНІҢ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚАҒИДАЛАРЫ

  - Химиялық реакцияның қозғалушы күшін тиімді пайдалану қағидасы

Кез-келген химиялық реакция үшін қозғалу күшімен қандай-да бір байланысы бар  шама, Гиббс энергиясы болып табылады.

Химиялық түрленудің қозғалыс күшін арттырудың мүмкіндігін катализатор көмегімен, азот пен сутегі арасындағы кинетикалық аймақта өтетін реакция мысалында қарастырайық:

Бұл реакция үшін Гиббс энергиясы (ΔG) мен тепе-теңдік константасының (Кр) арасындағы айырмашылық келесі түрдегі тепе-теңдікпен көрсетіледі

Өз кезегінде,

мұнда р - жүйе компоненттерінің қысымы.

Жүйе тепе-теңдікке жетпеген кезде, осы уақыттағы қозғалыс күші келесі теңдікпен анықталады

мұнда х – азоттын аммиакқа айналған мольдік бөлігі;

р – жүйедегі жалпы қысым.

Теңдік бөлімінде (ІІ) жалпы қысым (р) квадратқа келтірілген. Бұл, жүйедегі қысымның артуы  (ІІ) мәнінің кемуіне алып келеді, ал (І) шамасының тұрақтылығның нәтижесінде (45) теңдікте (І-ІІ) айырмашылығы артады, демек жүйенің тепе-теңдік жағдайынан ауытқуы орын алады.

Осылайша, термодинамикалық тұрғыдан (42) реакцияны да жоғары қысымда жүргізген  тиімді, оны қарастырылып отырған Бентон реакциясы куаландырады:

мұнда Vs - шығарылатын газдардың көлемдік жыдамдығы;

x - шығарылатын газдардағы аммиактың мольдік бөлігі;

S - катализатордың толық беті;

P - жүйедегі жалпы қысым;

a- коэффициент, катализатордағы аммиактың адсорбция және десорбция жылдамдығының қатынасын көрсетеді;

K1 және К2 - аммиактың түзілу және сәйкесінше ыдырау жыдамдықтарының константасы.

Р қысымы (46) теңдіктің оң жағындағы алымға кіреді, демек нәтижесінде реакция жылдамдығы артады.

Демек, жаңа процесті жасау алдында қосымша реакциялардың болу мүмкіндігін бағалауға мүмкіндік беретін термодинамикалық есептеулер жасау қажет. Реагенттердің белгілі бастапқы концентрациясы және химиялық тепе-теңдіктердің жылдамдық константалары арқылы негізгі және жанама өнімдердің теңдік шығымдарын есептеуге болады.

Кинетикалық есептер сатысында жанама өнімдердің шығымының төмендеуі күрделі реакциялардың селективтігі есебінен жүруі мүмкін. Селективтілік дегеніміз бастапқы түрленген заттың соңғы өнімге өтуінің бөлігі.

Мақсатты өнімді алудың негізгі әдісі ретінде селективті катализді атауға болады. Бірқатар жағдайда күрделі  реакциялардың көмегімен концентрациялық жағдайларды, қысымды және температураны сәйкесінше таңдап алу мақсатты өнімінің шығымын арттыру мүмкіндігін береді.

Егер реакция келесі схема бойынша өтетін болса:

мұнда S -қажетсіз реакция (мысалы, крекинг, полимеризация), онда мақсатты өнім R бойынша селективтілік (φ) :

Ол бастапқы өнім А концентрациясы артқан сайын көбейеді.

Демек, күрделі реакциялардың технологиялық режимін дұрыс таңдау мақсатты реакцияның селективтілігін арттыруға септігін тигізеді және химиялық түрлену сатысында қалдықтардың пайда болуын төмендетеді.

  - Химиялық реакцияның жүру механизмін өзгертуді қолдану қағидасы

Қандай-да бір химиялық өнім түрлі механизмдер, шикізаттың әр түрінен және реагенттер мен энергияны түрлі мөлшерде жұмсау арқылы өндірілуі мүмкін екені белгілі. Осы тұрғыда қалдықсыз өндіріс мәселесін шешу барысындағы мысал ретінде фенол синтезін қарастырамыз.

Синтетикалық фенол алғашқыда өндірісте бензолды кейініректе оны гидрокситопқа сульфотоп молекулаларына алмастырумен сульфирлеу арқылы алатын. Мұндай әдісте 1т фенолдан шамамен 1т натрий сульфиді, ондаған килограмм оксифенол алынатын. Бұл қалдықтарды жою қиын және олар сәйкес өндірістердегі экологиялық жағдайды нашарлатады.

Фенол синезінің су буымен сулыхлорбензолды гидролиздеудің басқа әдісі 1 т өнімнен 100кг бензол полихлориді пайда болады. жанама өнімдер ретінде дифинилды эфир, орто- және параксилол пайда болады.

Қазіргі кезде фенолды келесі схема бойынша алады:

Мұндай химиялық түрленуде 1 т фенолдан 600 килограмм ацетон пайда болады.

Фенол мен ацетон шығымы 90% жақын, бірақ сонда-да процесті қалдықсыз деп санауға болады, себебі мұнда басқа қосылыстар (0- метилстерол, кумилфенол, оксифенилпропан ), сонымен қатар реакциялық қоспадан кейін басқа өндірісте пайдаланылатын заттар бөлінеді.

1.3. Артық реагентті қолдану қағидасы

Химиялық реакциялар үшін реагенттердің артық мөлшерін пайдалану түрлі себептерге байланысты болады:

- массалардың әсерлесу заңына сай тепе-теңдік қалпына ығысу;

- реакция жылдамдығын арттыру;

- процесс механизміне тиімді әсер ету.

Төменде реагенттің артық мөлшерін қажет ететін, аталған себептерді қарастырамыз.

Осылайша, реагенттің артық мөлшері массалардың әсерлесу заңына сай тепе-теңдік қалпына ығысуы процестің тиімділігіне алып келеді. Бұл себеп термодинамикалық сипатқа ие, себебі процестің қозғалыс күші артады. Мұндай процестің мысалы ретінде SO2-ден SO3-ке тотығу реакциясы оттегінің артық мөлшеріне алып келеді.

Бұл реакцияның тепе-теңдік константасы келесіндей болады.

мұнда р – жүйе компоненттерінің парциалды қысымы.

Реакциялық көлемге келетін газдардағы парциалды қысымның ( рО2) артуымен, тепе-теңдік константасы үшін формуладағы бөлім мәні артады, демек, Кр шамасы тұрақты болып қалу үшін алымның бірқалыпты артуы қажет. Бұл реакция тепе-теңдігінің жағдайы мақсатты өнім пайда болу бағытына ығысатынын білдіреді.

Сондай-ақ, реагенттің артық мөлшері реакция жылдамдығын арттырады, себебі оның жылдамдығы бастапқы зат концентрациясына пропорционалды болады (кинетикалық фактор).

Метанды ауаның артық мөлшерімен жағу мысал бола алады, нәтижесінде толық өртеуге қол жетеді.

Реагенттердің бірін артық мөлшерде пайдалану процесс мсеханизміне тиімді әсер етеді, ол паралельді немесе кезекті рекциялар мүмкін болған жағдайда мақсатты өнім алуға септігін тигізеді. Жоғарыда айтылған бензолды катализатор (AlCl3) көмегімен этиленмен алкирлеу процесімен дәлелденеді:

Мақсатты өнім этилбензол болып табылады. Реакциялық жүйеде тепе-теңдік  жағдайы өте тез қалыптасады. Оның жағдайы этилен мен бензолдың сандық қатынасына тәуелді. Этилен өтетін бензолдың артық мөлшері жанама өнімдердің пайда болуының алдын алады.

  - Ағындардың қарама-қарсы ағуы

Кері ағыс гетерогенді жүйелерде бастапқы заттарды максимальды пайдаланудың ұтымды әдісі болып табылады, фазалар қатты ұсақталмаған және тығыздығы бойынша қатты ерекшеленбейтін жағдайда жылдам бөлінуге әсер етеді.

Қандай-да бір компонент бір мезетте екі жанасатын фазада болған жағдайда, оның концентрациясы теңесуге ұмтылады. Концентрациялардың шамалы айырмашылығы кері ағыста теңестіріледі. Реагенттер түрлі фазада болатын кері ағыста да химиялық реакциялар жүреді. Қандай-да бір компонентті қатты фазадан экстракциялауды немесе газды сұйықтықпен абсорбциялауды мысал ретінде келтіруге болады.

Реакцияны кері ағыста жүргізу термодинамикалық, кинетикалық, сонымен қатар реагенттерді артық мөлшерде қолданатын реакцияларда тиімді болып табылады.

Кері және тіке ағыстағы келесі реакцияны қарастырайық:

Реакция жылдамдығы келесі теңдікпен көрсетіледі:

мұнда САо, СВо – ағыстағы А және В компоненттерінің мольді концентрациясы;

хА және хВ - бастапқы А және В заттарының түрлену дәрежесі.

Кері ағыстағы реакция жүргізу тиімділігін келесі мәліметтер көрсетеді:

Соңғы конверсия, хк – 0,1         0,3         0,5        0,7          0,9          0,99

τр/ τw қатынасы          - 0,996      0,978     0,923    0,793      0,465      0,092

мұнда τр – кері ағыста реакция жүру уақыты;

τw – тік ағыста реакция уақыты.

Осылайша, кері ағыстағы реакция жүйеде қол жететін түрленудің жоғары дәрежесінде өте тиімді.

1.5 Қайтымды реакциялардағы тепе-теңдіктің ығысу қағидасы

Егер, қайтымды реакцияларға түсетін өнімінің бірін тұрақты түрде жүйеден шығарып тастап отыратын болсақ, онда қайтымды реакцияларды  соңына дейін жеткізуге болатыны белгілі.

Мысал ретінде белгілі этерификация реакциясын келтіруге болады

R'-OH+R"-COOH⇆ R'-COOR"+H2O                             (55)

Демек, қайтымды реакциядағы өнім мөлшеріне қатысты бастапқы заттың артық мөлшері пайда болады:

Kp=[R'COOR"] [H2O][R'OH]∙[R"COOH]                                          . (56)

Су үнемі шығарылып отырғандықтан, қатынастағы Кр бөліндісінің мәні кемиді, нәтижесінде, Kp - тұрақты температурада тұрақты шама, осы дәрежеде бөлінгіш те кемуі қажет, демек бастапқы заттар дайын өнімге айналады – эфир R'COOR". Осылайша, жүйе тепе-теңдік күйінен алшақтайды, ал процестің қозғалтушы күші артады.

1.6 Жүйелі процестің өтуінің ең тиімді жағдайда «ұстап қалу» қағидасы

Кейбір реакциялар барысында дайын өнімнің жоғары концентрациялары алынады, бірақ кейін бұл өнімнің ыдырауы орын алуы мүмкін. Мұндай жағдайларда жүйені «бекітіп» қояды, демек тұрақсыз өнімнің ыдырауы өте аз болатындай  процесс температурасын төмендетеді.

600 °Стемпературада, күміс катализаторының қатысуымен метанолдың формальдегидке дейін тотығу процесін мысал ретінде келтіруге болады:

CH3OH+1/2O2 →CH2O+H2O                                (57)

Формальдегид алу үшін реагенттердің катализатормен әсерлесу уақытын шектей және реакциялық қоспадан соң температураны төмендете отырып,  реакцияны аралық кезеңге дейін жүргізу қажет. Осы мақсатты қоспаны салқындатқыштар жүйесінен өткізеді, содан соң оған 30% CH2O және 3% CH3OH алатындай мөлшерде су қосылады. Шығым теориялық мүмкіндіктің 82% құрайды.

1.7 Реагенттерді қайта қалпына келтіру

Көп жағдайда реакциялы жүйеге қосымша бастапқы заттарды қосу қажет. Мысалы, негізгі бастапқы затардың тікелей әсерлесуіне қарағанда, процестің жаңа түрі тиімді  немесе жалғыз мүмкін болатын болса. Бұл жағдайда өндірістік процесті бастапқы көмекші затты регенерациялауға болатындай ұйымдастыру қажет. Регенерациядан соң бұл зат циклға қайтарылады және оның шығыны тек қана жоғалған шығындармен шектеледі. Мұндай әдіс химия технологиясында кеңінен қолданылады.

Жоғарыда айтылғандарды растайтын бір мысал ретінде этиленхлоргидрин арқылы, хлор мен кальций гидроксидін көмекші заттар пайдалану арқылы  этилен оксидін өндіруді  келтіруге болады:

2Cl2+2H2O→ 2HOCl+2HCl                                         (58)

2C2H4+HOCl50°C 2CH2OHCH2Cl(су)                               (59)

Этилен хлормен жанама реакцияға түсе отырып, дихлорэтан түзеді, дихлордиэтил эфирі де алынуы мүмкін, реагенттер темперпатурасы мен концентрациясы артқан сайын оның мөлшері де  артады.

Этилен оксидін су, дихлорэтан, хлоргидрин, ацтальдегид сияқты  қоспалардан бөле отырып дистилляцияға ұшыратады. Қалған қоспадан кальций гидроксидін және хлорды регенерациялауға болатын еді, бірақ бұл процесс өте қиын және тиімсіз.

1.8 Реакциялық-массаалмасу процестері қағидасы

Реакциялы массаалмасу процестерінде химиялық түрлену реакциялық қоспаны бір аппаратта бөлумен қатар өтеді. Бұл технологиялық сызбаны жеңілдету, өндірісті интенсификациялау, бірқатар жағдайларда бастапқы реагенттер конверсиясын және күрделі реакциялардың селективтілігін арттыру мүмкіндігін береді.

Біріктірілген процестерді ұйымдастыру барысында аппараттар, аралық ыдыстар, сорғылар саны азаяды, демек мұның барлығы ққрылғының герметикалы болмағандығы есебінен өнім шығынының төмендеуіне алып келеді, демек қоршаған ортаны қорғауға септігін тигізеді.

Біріктірілген процестердің артықшылығы қайтарымды реакцияларды жүргізгенде айқын көрінеді. Қарапайым реакторларда А⇆ В түріндегі реакцияны жүргізгенде А реагентінің максимальді конверсиясы тепе-теңдіктен артық бола алмайды және реакциялық қоспаның әрі қарай бөлінуі қалдықтардың пайда болуына алып келеді, ал реакциялы-массаламасу процесінде В реагентін селективті бөлуде А реагентінің 100%-конверсиясына қолжеткізуге болады. В өнімінің селективті шығымы да біріктірілген реакциялы-массаалмасу процесінде қалыпты реакторлармен салыстырғанда қайтарымды реакцияның жылдамдығының артуына алып келеді.

Біріктірілген процестердің қайтарымсыз реакциялардан да артықшылығы бар. Егер А⇆ В реакциясын қалыпты реакторда өткізетін болсақ, онда А реагентінің жоғары конверсиясында реакция жылдамдығы төмендейді, бұл реакцияға қажетті уақыттың ұзаруына және сәйкесінше реактор көлемінің күрт артуына алып келеді. Бірақ, осы жағдайдың өзінде, таза В затын алу мүмкін емес деуге болады, демек В затын әрі қарай тазалау қалдықтардың түзілуіне алып келеді.

Егер реакциялы-массаламасу процесінде В өнімінің селективті бөлінуіне қол жеткізу мүмкін болса, онда бұл қалдықсыз өндірісті ұйымдастыру мүмкіндігінің алғышарттары.

Біріктірілген реакция-массаалмасу процесін ұйымдастыру үшін жағдай жасалу қажет. Біріншіден, бөлу процесінің технологиялық режимдері бірдей болуы қажет, бұл негізінен температура мен қысымға байланысты.

Екіншіден, бөлу процесіне тән реакция реагенттері мен өнімдері өзара негізгі қасиеттері бойынша ерекшеленуі қажет: ректификация үшін – салыстырмалы ұшқырлығы, экстракия үшін –ерігіштігі бойынша және т.б.

Ректификациялы-реакциялы процестерде реакция реакциялық қоспаның бір аппаратта ректификациясымен бірге өтеді.

Бағытталған ректификациялы-реакциялық процестерде ректификацияны қарапайым, сонымен қатар күрделі реакциялардың селективтілігін арттыру үшін қолданылады. Мысалы, А⇆ В реакциясын (В компоненті А салыстырғанда ұшқыр болып табылады) біріктірілген процесс ретінде ұйымдастырған тиімді, бұл 22, а суретте көрсетілген. Егер В өнімінің ұшқырлығы А салыстырғанда төмен болса реакцияны (22, б сурет) сызбасы бойынша өткізеді.

а)                                       иб)

а) В тез қайнайтын өнім, б)баяу қайнайтын өнім В

22 сурет - –А⇆ В реакциялары үшін ректификациялы-реакциялы процестер сызбасы

Екі сызба да В таза өнімін шығара отырып, А реагентінің толық конверсиясын қамтамасыз етеді.

1.9 Реакцияға түскен қоспаның бөлу сатысында өнімдер шығынын төмендету

Дайын өнім шығыны бөлу сатысында жабдықтардың ақаулары есебінен, периодтты әсер реакторларындағы қалдықтар және үздіксіз процестердің тоқтауынан орын алады, сонымен қатар дайын өнім фракциясы мен массаалмасу процестеріндегі жанама өнімнің тепе-тең таралуына байланысты шығындар болуы мүмкін.

Бұл, мысалы, ректификация барысында кубты өнімдегі айдалатын компоненттің қалдықты мөлшері.

Бөлу процесінің жанама фракциясында, көп жағдайда қалдық болып табылатын, дайын өнім шығынын төмендету жолдарын қарастырайық.

Бөлуге көлемдік жылдамдығы және дайын өнім концентрациясы С реакциялы қоспа түссін. Реакцияға түсетін қоспа екі фракцияға бөлінеді:

- көлемдік жылдамдығы Vқалд тең қалдықтарға;

- көлемдік жылдамдығы V0 – Vқалд тең дайын фракция және Сф дайын өнім концентрациясына.

Дайын өнімнің қалдықтарымен бірге шығынының шамасын (П) бөлуге жіберілетін бастапқы қоспа мөлшерінен пайыздық үлесін анықтаймыз:

Дайын өнім үшін материалды баланс теңдігі

Материалды баланс теңдігінен табылған, теңдігін өнім шығынын анықтау теңдігіне қоямыз:

Дайын фракциядағы өнім мөлшері техникалық талаптармен немесе МЕМСТ-пен анықталады және тұрақты деп қабылдануы мүмкін.

23 суретте  бөлу сатысындағы дайын өнім шығынының тәуелділіктері және С бөлуге түсетін қоспаның түрлі концентрацияларында қалдықтар үлесінің тәуелділіктері  көрсетілген.

Қалдықтағы компоненттер үлесі, % (Сқалд)

23 сурет-Дайын өнімнің қалдықтарының шығын шамасының (П) бөлу сатысындағы мөлшерінен тәуелділігі (С1<С2<С3)

23 суретте қалдықтағы дайын өнім концентрациясы артқан сайын өнім шығыны да артатынын көруге болады. Мұнда бөлуге жіберілген, реакциялық қоспадағы өнім концентрациясы төмен болған сайын шығын пайызы артады.

Қалдықтардағы дайын өнім  концентрациясы тұрақты болса, шығын пайызы оның бакстапқы қоспадағы  концентрациясының  азаюымен артады.

Қорытынды: бөлу сатысындағы өнім толық бөліну үшін оның бөлуге түсетін реакциялық қоспадағы концентрациясын арттыру және қалдықтардағы концентрациясын азайту қажет.

Реакциялы қоспаны бөлу сатысында, кеңінен таралған әдістер арқылы қажетсіз химиялық түрленулердің алдын-алу үшін:

• бөлуді төмен температураларды жүргізу;

• вакуум пайдалану;

• жанама реакциялардың ингибиторларын  пайдалану;

• термотұрақты өнімдердің ыстықпен әсерлеспеуін  қадағалау.

Қорытынды

Инженерлердің табиғатты қорғау жұмыстарының бағыттарының бірі маңызды технологияларды жетілдіру болып табылады. Технологиялық процесс қалдықтардың тасталмауын, ал жанама өнімдер осы немесе басқа өндірісте қолданылуын қамтамасыз етуі қажет.

Түрлі технологиялық қағидаларға негізделген ұсыныстарды пайдалана отырып, қалдықтарды мүлдем жою немесе азайтуға болатын жанама реакцияларды қамтамасыз ету қажет.

Технологиялық қағидаларға негізделген ұсыныстар химияның, физиканың және экономиканың негізгі заңдарына сүйенеді. Оларда технологиялық процесті ұтымды рәсімдеудің жалпы нұсқаулары ғана болады. Мұнда негізгі рольді экономикалық тұрғыдағы мәселелер шешеді, процесс үнемді болуы қажет. Осылайша, химиялық қосылыстар технологиясында, жалпы техникалық қағидалардан өзге, уақытпен және орналасуына байланысты негізделген экономикалық мәселелерді ескерген жөн.

2 тарау. ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ

Бастапқы заттарды толық және кешенді түрде қайта өңдеу мақсатында технологиялық процестерді белсенді өзгертуге (сол арқылы қалдықтарды минимумға дейін қысқарту) технологиялық рационализациялаудың келесі қағидалары септігін тигізеді:

1. Технологиялық процестерді үздіксіз жүргізу, өндірістің кезеңдерін және операциялар санын қысқарту, аралық қоймалар санын азайту, өнімдерді балқыма, ерітінді және суспензия түрінде тасымалдау, реакторлардың бірегей қуатын арттыру.

2. Сапасы жоғары шикізат дайындау, жанама өнімдер ең аз мөлшерде түзілетін химиялық реакцияларды енгізу; жанама процестердің қарқындылығын басу мақсатында реагенттердің бірінің артық мөлшерін пайдалану, негізінен, ең арзанын, қолжетімді және оңай регенерацияланатынын; қайтымды реакциялардың тепе-теңдігінің дайын өнім алу жағына қарай ығыстыру; реакция уақыты мен масимал температуралар мәндерін азайту; реактор констукциясын өзгерту жанама реакция өнімдерінің мөлшерін азайтуға мүмкіндік береді.

3. ХТП қолданылатын қосымша заттар мен материалдардың мөлшерін азайту немесе оларды мүлдем алып тастау (қолданылған катализаторлар, адсорбенттер, ерітікштер, ыдыстарды, құралдарды, ғимараттарды және т.б. шайғаннан шыққан су, өнімді кептіруге қолданылатын ауа және т.б.). Осы шараларды қолдану өндірістің материалды индексін - шикізаттың және қосымша материалдардың меншікті шығын соммасының дайын өнім масса бірлігіне қатынасын төмендетуге мүмкіндік береді. Барлық шынайы өндірістерде шикізат және қосымша өнімдер шығыны қалдықтардың пайда болуына алып келеді.

4. Бір реактивтерді екінші реактивтермен алмастыру. Көп жағдайба бұл қолданыстан шыққан қосымша реагенттер мөлшерін төмендетуге алып келеді.

5. Жанама өнімдерді осы өндірісте пайдалану, демек бұл заттар шикізат ретінде қарастырылады.

6. Қалдықтар түзілетін технологиялық кезеңдердің саны кемитін, өнімдерді алудың жаңа технологиялық процестерін жасау.

7. Өндірісте, аралық және жанама өнімдерді олардың бөлінуіне мөлшері мен концентрациясы жеткілікті болатындай осы заттардың пайдалануды қарастыратын процестерді енгізу.

8. Түрлі ластаушы заттардың тастамалары мен қалдықтарынан максималды тазалауды қамтамасыз ететін арнайы құралдарды жасау және өндіру.

9. Қалдықтары биохимиялық айналымның табиғи компоненттері болып табылатын (су, СО2, СаО және т.б.) және технобиогеоценозда табиғи тепе-теңдікті бұзбайтын технологияларды жасау және енгізу.

10. Технологиялық сызбаларда кері ағыс, кері ағысты көпсатылы реакторлар каскадын, рекуперация, регенерация және өндіріс циклына қайтаруды пайдалану. Бұл күрделі химиялық реакциядан, гетерогенді жүйелерді бөлу процестерінен және энергияны рекуперациясынан кез-келген өнімнің абсолютті шығымын қамтамасыз етеді.

11. Тиімді және ұзақ мерзімде пайдалануға болатын сапасы жоғары өнім шығаруды қамтамасыз ететін технологиялық режимдер жасау.

12. Қалдықтарда уытты заттар концентрациясы күрт төмендейтін негізгі технологиялық процестердің қарқындылығын арттыру және жетілдіру. Бұл жағдайларда тазалау құрылғылары барлық уақытта қажет бола бермейді, ал қалдықтарды жою процесі жеңілдейді. Қалдықсыз өндірістерді технологиялық жетілдірудің он бірінші және он екінші бағыттары ерекше маңызды, себебі жобаланушы өндірістің қарқындылығын арттыруды және жетілдіруді бірге орындауға, сонымен қатар өндіруші күштердің дамуында және өңірдің нақты қорларын табиғи-техникалық жүйенің элементтерінің ұтымды байланыстарын ескере отырып пайдаланғанда, эколого-экономикалық тұрғыдан бағалау мүмкіндігін береді.

13. Өндіріс орындарында, техникалық қажеттіліктер үшін, осы өндірістің цехтарындағы су айналымын ұйымдастыру кері қайтымды және айналмалы сумен қамту жүйесіне алмастыру, ақаба суларды тазалау алдында бір ағысқа біріктірмей, құнды компоненттерді тазалаудың локальді жүйелерін құру.

14. «Адам-өндіріс–қоршаған орта» үлкен жүйесіне қатысты жүйелі шешім тұрғысынан қалдықсыз технологиялар құру, шикізаттың барлық құраушыларын пайдаланатын кешенді жүйелер жасау. Технологиялық сызбада материалды және жылу ағыстарының қажетті сипаттамасын бере алатын талдаудың эксергиялық, термодинамикалық, сондай-ақ өзге де түрлерін пайдалану.

15. Зиянды заттардың атмосфераға және су нысандарына бір реттік немесе жалпы тастамалары тоқтата алатын, оларды өндіріс аймағында қатты қалдықтарды сақтау және қоймалау және т.б. мүмкіндік беретін өндірістің жалпы мәдениетін жоғарылату.

Сонымен, қазіргі кезде маңызды химиялық технологияларды жетілдіруге байланысты инженерлердің табиғатты қорғаудағы негізгі бағыттары бойынша жұмыстар аз қамтылған. Технологиялық процестерді ұтымды ұйымдастырудың қарқындылығын арттыру арқылы қоршаған ортаның ластануымен күресу тиімді тұрақтылықты қамтамасыз етуі және ұйымдаспаған тастамаларды толығымен жоюға алып келуі мүмкін. Қарқындылығы жоғары технологиялық процесс қалдықтар тастамалары болмайтындай немесе минимумға дейін жететіндей деңгейде жасалуы қажет, ал жанама өнімдер қайта өңдеу технологияларының талаптарын қанағаттандыруы қажет.

Қорытынды

Қолданыстағы өндірістердің технологиясын жетілдіру инженер-экологтардың қатысуымен орындалуы қажет, себебі бұл қоршаған ортаға тасталатын зиянды тастама мөлшерін төмендету мүмкіндігін береді. Өкінішке орай, қазір химик-технологтардың жұмстарының табиғатты қорғау бағытындағы жұмыстары өте аз қамтылған және ол бағыт бойынша жұмыстар аз жасалған. Мұндай технология өндірістің қалдықтарын ең төмен деңгейіне дейін жеткізіуі қажет.

3 тарау. ХИМИЯЛЫҚ ӨНДІРІСТЕРДІҢ ҚАРҚЫНДЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ ҚАҒИДАЛАРЫ

Табиғат тану заңдылықтары талаптары бойынша, қандай-да бір нысанды қарастыру алдында ол жайлы түпкілікті мәліметтері берілуі қажет. Сонымен, химия-технологиялық процесстің (жүйе) қарқындылығы деген түсінік деген не?

Өндірістік экологияда ХТП қарқындылығы дегеніміз, материалды-энергетикалық қорларды үнемдей отырып өнімділікті арттыруға, өндірілетін өнім сапасын арттыруға, қоршаған орта сапасын арттыруға байланысты  барлық шараларды оның ішінде, сонымен қатар сыртында іске асыру болып табылады. Ескере кететін жағдай, қоршаған орта сапасы – бұл табиғи жағдайдың адам немесе өзге де тірі ағзалардың қажеттіліктеріне сәйкестігі. Кез-келген тірі ағзаның қоршаған орта сапасына қойатын талаптары өркениеттің мыңдаған жылдары бойында дамып, жетілген. Факторларды күрт өзгерткенде, олардың кейбір ағза талап ететін нормаларынан ауытқуында зат алмасуы бұзылуы мүмкін.

Қарқындылықты арттырудың немесе оларды үйлестірудің екі әдісі бар:

- қарқындылықты арттыру факторлары;

- құрылымды-нұсқалы тиімдестіру.

Төменде химиялық өндірістердің қарқындылығын арттырудың осы әдістері қарастырылады.

3.1 Қарқындылықты арттырушы факторлар тізімі

Бұл әдістің негізіне реакцияға түсетін концентрацияларға пропорционалды химиялық реакциялардың жылдамдығын арттыру жатады. Соңғысы уақыт бойынша гиперболалық тәуелділікпен өзгереді, бұл реактордағы қажетті реакциялық қоспалардың бастапқы концентрацияларының шекті мүмкіндік концентрацияларына жету үшін реакцияның уақыты мен капиталды салымдарын анықтайды.

Ескі технологияларды түпкілікті өзгертетін қарқындылықты арттырушы факторларды қолдану аз қалдықты өндірістерді қолданудың негізгі концепцияларын сақтау мүмкіндігін береді:

- шикізатты толығымен және түпкілікті қайта өңдеу;

- төменпотенциалды жылудың және материалды қалдықтардың қоршаған ортаға тасталуын минималды мөлшерге жеткізу;

- Өндірістік және тазалау құралдарына қажетті орын мен капиталды салымдарды максималды төмендету.

3.2 Химия-технологиялық процестердің қарқындылығын арттырудың негізгі бағыттары

Химия процестерінің қарқындылығын арттыру барысында, реакция жылдамдығы мен өнім шығымына әсер ететін қандай-да бір факторлар тобын өзгертуге бағытталады. Кинетикалық аймақта өтетін процестер үшін бұндай факторлар реакцияға түсетін затардың температурасы, қысымы, концентрациясы және катализаторларды қолдану жатады. Диффузиялы аймақта өтетін процестер үшін гомогенизация, араластыру, ағыс турбулизациясы, сонымен қатар ағыс бағытын таңдайтын ұтымды шешім қабылдау қолданылады. Ауыспалы аймақта өтетін процестер үшін кинетикалық та, диффузиялық факторларды да қолдану қажет.

Процестің негізгі параметрлерінің негізгі өзгерістерін қысқаша қарастырайық.

Араластыру

Араластыру әсерлесуші фазалардың концентрациясын, температурасын реттеу мүмкіндігін береді. Аз жылдамдығының арқасында молекулалар диффузиясы нәтижесінде ол сұйықтықтар үшін өте тиімді. Араластырудың келесі түрлері қолданылады: механикалық, пневматикалық, электромагнитті және т.б.

Ағыс қозғалысының турбулентті режимін қолдану әсерлесуші фазалардың араласуын жылдамдату есебінен молекулалардың табиғи диффузия процесінің қарқындылығын арттыру мүмкіндігін береді. Турбулизация кезінде фазалардың араласу процесі жылдамдайды және олардың арасындағы әсерлесу беті артады. Турбулизация процесін жақсарту үшін әсерлесуші ағыстарды мүмкіндігінше ұсақ бөлшектерге ұсақтауға және олардың аппараттағы қозғалыс жылдамдығын жоғарылатуға ұмтылады.

Гомогенизация деңгейі

Әсерлесуші затардың гомогенизация деңгейін арттыру сұйық-сұйық, газ-қатты, қатты-сұйық және т.б. жүйелер үшін өте тиімді, себебі процестің қажетті деңгейдегі аяқталуына, өнім шығымы мен сапасын арттыруға және процестің қарқындылығын арттыруға мүмкіндік береді. Химиялық және фракциялық құрамның біртекті болуы үшін біртекті емес жүйелерді бөлудің гравитациялық, ортадан тепкіш, электромагнитті, химиялық және өзге де әдістері қолданылады. Біртекті емес сұйық және қатты фракцияларды гомогенизациялау үшін механикалық ұсақтағыштар, тербелісті, сұйық фазада ультрадыбыс, жоғары вольтты электр разрядтарын пайдалануға болады.

Температура

Температураның жоғарылауы көбіне реакция жылдамдығының константасын арттыру мүмкіндігін береді, бірақ ол диффузия коэффициентінің өсуіне аз әсер етеді. Температураны 10°С арттырғанда реакция жылдамдығы орта есеппен 2-4 есе артады. Температураның жоғарылауының сыртқы шегінің артуы бірқатар жағдайда жұмыс температурасы максималды мүмкіндік мәніне сәйкес болмайтын конструкциялы материалдардың, реагенттердің және катализаторлардың  термотұрақтылығының төмен болуының салдарынан шектеулі болуы мүмкін.

Реакцияның селективтілігіне температураның әсерін қарастырайық. Температураның селективтілікке әсері (реакцияның салыстырмалы жылдамдығы) паралельді реакциялардың энергия активациясының қатынасына тәуелді болады.

Паралельді реакциялар үшін

мұндаА1 жәнеА2 – экспоненциалалды көбейткіштер;

∆E=E1-E2, Е1 және Е2 – негізгі және жанама реакциялардың сәйкесінше активация энергиялары.

Егер Е1>Е2 , онда төмен температураларда жанама реакция жылдамдығы негізгіге қарағанда айтарлықтай жоғары болады. Сондықтан В өнімі бойынша селективтілік төмен температураларда үлкен емес. Температураның жоғарылауы реакция жылдамдықтарының қатынас константасының артуына алып келеді, сәйкесінше В өнімі бойынша процесс селективтілігі артады.

Егер Е1<Е2 , онда төмен температураларда негізгі реакция жылдамдығы жанамаға қарағанда жоғары және дайын өнім бойынша жоғары температураларға қарағанда төмен температураларда селективтілік жоғары болады. Осылайша, егер Е1<Е2 болса, температураны көтеру тиімсіз болып табылады.

Тізбекті реакциялардың селективтілігі жүріп жатқан реакциялардың қатынасына да тәуелді болады. Мысалы,

реакциясы үшін В және D өнімдерінің түзілу жылдамдығының қатынасы:

Бұл теңдік бастапқы реагент СА концентрациясы және K1/K2 қатынасынан жоғары болған сайын селективтілік жоғары болатынын көрсетеді. Демек, аралық өнім бойынша жоғары селективтілікті ала отырып, кезекті реакцияларды жүргізу үшін ығыстырып шығару реакторы және толық араластыру әсері бар периодты әсер реакторларын пайдалану ыңғайлы. Оларда реакцияға қатысатын заттардың орташа концентрациясы толық араластыратын ағысты реакторымен салыстырғанда әрқашанда жоғары болады.

Қысым

Қысымды жоғарылату газ фазасында көлемді азайта отырып, реакция жылдамдығын айтарлықтай арттырады, бұл жабдық өлшемдерін және құбыр диаметрін азайту мүмкіндігін береді. Қысымның максималды шамасын шектеу, газды фракциялар реакциясына қатыспайтын,берілген жағдайда балласт болып табылатын және сығуға қажетті энергияның жоғарғы шығындарының нәтижесінде концентрациясы төмен газдарды қайта өңдеуде экономикалық тұрғыдан тиімді болуы мүмкін.

Реакцияға түсетін заттар концентрациясы

Реакцияға түсетін компоненттердің концентрациясының жоғарылауы бастапқы шикізатты қанықтыру нәтижесінде орын алуы мүмкін, сонымен қатар реакция өнімдерін әсерлесу аймағынан үздіксіз түрде шығарып тастау арқылы (вакуумды пайдалану, конденсацияны, газды қатты сіңіргішпен сіңіру, кристалдау, буландыру – сұйық қоспалар үшін және т.б.арқылы іске асады).

Катализаторлар

Химия өндірістерінің қарқындылығын арттыру үшін каталитикалық химия жетістіктерін пайдалану үлкен мүмкіндіктер береді. Мысалы, құрамында Al, Cu, Zn бар метанол өндірісі үшін жасалған жаңа катализаторлар жұмысшы қысымды 3 есе азайтуға болады. Технологиялық құрылғыларда қысым туғызу процесті жүргізу параметрлерін өзгертуге, құны төмендеу құралдарды қолдануға, процестің энергиясыйымдылығын және өзге де көрсеткіштерін азайтуға мүмкіндік береді. Болашақта мембранды катализаторлар кеңінен қолданыс табады, олар химиялық процесті жылдамдатып қана қоймайды, сонымен қатар реакцияда пайда болған өнімді бөледі. Соңғы кездері гетерогенді катализ жалғансұйылтылған қабатта және оның басқа да түрлерінде процестерді жүргізу үшін кеңінен қолданылады, бұл катализатордың қозғалыссыз қабаттарына қарағанда процестің белсенді өтуіне септігін тигізеді.

Ағыстардың бағытталған қозғалысы

Диффузиялық процестердің жылдамдығын және тиімділігін жеделдету үшін ағыстардың бағытталған қозғалысы қолданылады. Мысалы, кері ағыста құрылғыдағы процесс жүрісінің толықтығы мен біртектілігіне қол жетеді, бұл өнімнің үлкен шығысын алуға себепші болып табылады.

Процестің қарқындылығының жоғары болуы ағыстары қиылысқан құралдарда да жоғары болады, бірақ ағыстардың мұндай қозғалысы кері ағысқа қарағанда күрделі болады.

3.3 Химиялық процестердің жүруінің негізгі заңдылықтары

Химиялық реакциялардың кинетикасы процестің талап ететін көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін үлкен роль ойнайды. Кинетика жайлы ақпарат зерттеушінің алдында химиялық процесті қарқындылығын арттыру мақсатында бұл процесті басқарып отыру мүмкіндіктерін ашады. Реакция жылдамдығының константасының шамасына түрлі факторлар әсер етеді (температура, қысым, араластыру жағдайлары және басқалары)

Реакция жылдамдығының константасын Аррениус теңдігі ретінде келтіруге болады

мұнда K0 - экспоненциал алды көбейткіш;

Еа-активация энергиясы;

R-әмбебап газды тұрақтысы;

Т-Кельвин градустарындағы температура.

Температураның химия-технологиялық процестердің қарқындылығын арттыруға әсері

Соңғы кездері затқа электрохимиялық, ультрадыбысты, плазмалы және өзге де әсер ету әдістерін жоғары температуралы процестермен үйлестіру тенденциясы бақылануда. Жалпы процесті жүргізуге қажетті тиімді температуралы интервалды дұрыс таңдау процесс жылдамдығын және өнім шығымын айтарлықтай арттырады. Температура кинетикалық аймақта өтетін процестерге қатты әсер етеді, мұнда бұл әсердің сипаты процестің жылу эффектісінің шамасымен анықталады. Эндотермиялық процесс температурасы процесс жылдамдығына қатты әсер етеді, оларды жүргізгенде реакция жылдамдығы артады да, сәйкесінше тепе-теңдікке қол жеткізуге қажетті уақыты қысқарады (Ле-Шателье принципіне сай).

Қосымша жылу мөлшерін қажет ететін A+B⇆D-Q типті химиялық реакцияда температура жоғарылағанда тепе-теңдік солдан оңға ығысады, бұл дайын компонеттің түрленуінің тепе-теңдікті деңгейінің артуына алып келеді.

Температураны арттырғанда, процесс жылдамдығының артуы нәтижесінде заттың түрлену деңгейі тепе-теңдік дәрежесіне жетеді.

Процесс температурасын арттырғанда тікелей реакция жылдамдығы артады да қайтымды экзотермиялық реакциялардың да қарқындылығы арта түседі. Қайтымды экзотермиялық реакция жағдайында, температура нақты бір мәнге жеткенде, оның жылдамдығы тікелей реакция жылдамдығына қарағанда тез өсе бастайды, бұл тепе-теңдіктің бастапқы өнімнің пайда болуы жағына қарай ығысуына алып келеді. Түрленудің жылдамдығының процесс температурасына тәуелділігінің қисығы максимумға жетеді, мұнда өнім шығымы аз жалпы процесс жылдамдығына ие болады. Температураның жоғарғы шегін шектеу оны процестің қарқындылығын арттырушы фактор ретінде пайдалану мүмкіндігін бермейді, сондықтан экзотермиялық процестер үшін қажетті технологиялық көрсеткіштерді қамтамасыз ету үшін әсер ету факторларының өзге түрлерін пайдаланады (катализаторлар, жоғары қысым).

Тұтқырлық пен тығыздықты азайту, қысым мен температураны арттыру, әсерлесуші фазалар ағысының жылдамдығын арттыру, жылдам араластыру, фазалардың жанасу бетін және әсерлесу уақытын  арттыру арқылы диффузиялы гетерогенді процестердің жылдамдықтарын арттыруға болады.

Химиялық процестердің қарқындылығына қысымның әсері

Тұйықталған қалдықсыз өндірісті және энергия сақтаушы технологиялық сызбаларды жасау үшін жоғары қысымды пайдаланудың үлкен маңызы бар. Жоғары қысымды пайдалану жайлы шешім қабылдағанда әсерлесуші заттардың агрегаттық күйі, талап етілетін тепе-теңдік деңгейіне жету және берілген режимде қажетті өнім шығымын алу мүмкіндігі ескеріледі. Жоғары қысымды пайдалану әсерлесуші заттардың концентрациясын арттыру немесе төмендету мүмкіндігін береді, олардың көлемін өзгертуге, жылуфизикалық қасиеттерін өзгертуге, заттардың бір агрегатты күйден екінші агрегатты күйге алмасуын тежеу немесе үдетуге және т.б. септігін тигізеді. Жоғарыда келтірілген факторлар өнімнің тиімді шығымын алуға және оның сапасын арттыруға алып келеді.

Сонымен қатар, процесс қысымын өзгерту температураны арттырумен, катализаторлар пайдаланумен үйлестіру де кеңінен қолданылады.

Газ фазалы процестер үшін қысымды қолдану газтектес реагенттің көлемін азайту арқылы концентрациясын арттыру мүмкіндігін береді. Реагенттер концентрациясын арттыру реакцияның жылдамдауына алып келеді. Қысым жоғарылағанда реакция реті өзгеруі мүмкін, сонымен қатар реакция жылдамдығының константасы азаяды.

A+ B→ C+D+Q типті реакция іске асқанда, қысым жоғарылағанда, уақыттың бастапқы моментінде газ концентрациясы жоғарылайды және әсерлесудің кейбір жанама өнімдерінің жиналуына дейінгі тепе-теңдік C+D түзілу жағына қарай ығысады.

Газды сығу үшін энергияның көп шығыны қажет болғандықтан, қысымды әрі қарай жоғарылату тиімсіз болады, ал жоғары қысымдағы газ баяу сығыла бастайды, нәтижесінде энергия шығындары өнім қосылуынан жылдамырақ өседі.

Процесті төмен қысымда жүргізу аппараттармен жабдықтауды жеңілдетеді, бірақ реактор көлемі мен реагенттерді тасымалдауға кететін энергия шығынын арттырады, реагенттердің бастапқы құрамына қатысты талаптар күрделенеді. Процесс қайтымды реакциялармен қатар жүретін жағдайларда, көлем артқанда, бастапқы периодтта өнім шығымы қысым жоғарылағанда тепе-теңдік күйіне жақындағанша артады, ал содан соң максимум арқылы өтіп бәсеңдейді. Егер реакция нәтижесінде әсерлесу өнімдері басқа агрегатты күйге өтетін болса (сұйық немесе қатты фазаға), онда қысымды жоғарылату осы алмасуды жылдамдату мақсатында кеңінен қолданылады.

Затты газтектес күйге алмастыру үшін төмен температураларда вакуум пайдаланылады, бұл өте таза заттарды бөліп алу мүмкіндігін береді. Сұйықфазалы процестер үшін қысымды 200÷300 МПа шегінде арттыруға болады, бұл тығыздау өнім алуға, заттың түрлену деңгейін және дайын өнім сапасын арттыруға септігін тигізеді.

«Сұйықтық-сұйықтық» жүйесінде өтетін процестер көп жағдайда молекулярлы тізбектің өсуімен бірге жанынан шығатын қысқа тармақтардың аз мөлшерінің пайда болуымен қатар өтеді; «газ-сұйықтық-қатты дене» жүйесі үшін бұл сан артады, мұнда жанынан шығатын тармақтардың өлшемдері үлкейеді, бұл бірқатар технологиялық процестер үшін қолайсыз болып табылады. Осыған байланысты реакциялық қоспаның фазалық күйін таңдағанда оның алынатын өнім сапасына әсері ескеріледі және процесс барысында жоғары сапалы өнім алуды ескере отырып және қажетсіз процестердің алдын-ала отырып жүйенің күйі өзгертіледі.

Химиялық технология процестерінің қарқындылығын арттыру үшін араластыруды қолдану

Араластыру процесінің барысында сұйықтық немесе құрағақ материалдар бөлшектері жабдық ішінде ұзақ араластыру нәтижесінде, механикалық араластырғыштан араластыру ортасына берілетін импульс әсерінен немесе сұйықтық, бу, газ ағыстары бір-бірімен араласады. Фаза ағыстарын араластыру барысында келесі мақсаттар қойылады:

- химиялық реакциялардың үдеуі, сонымен қатар қатты фазалардың еруі;

- бөлшектердің сұйықтық көлемінде біртекті таралуы және газ бен сұйықтықтың ағыстағы бірыңғай дисперсиялануы және таралуы;

- салқындату және қыздыру процестерінің қарқындылығын арттыру.

Осылайша, араластыру процесінің негізгі міндеті біртекті қоспалар мен ерітінділер, эмульсиялар немесе суспензиялар алу болып табылады.

Араластыру процесін іске асыру үшін механикалық араластырғыштар, тербелісті және пульсациялы араластыру пайдаланылады, газ, бу, сұйықтық циркуляциямен араласады. Араластыру процесін сипаттау үшін келесі көрсеткіштер пайдаланылады: араласу дәрежесі, араласу интенсивтілігі, араласу тиімділігі. Араласу дәрежесі – бүкіл жүйені араластыру процесін аяқтаған соң компоненттердің өзара таралуы. Ол жүйенің біртектілік деңгейін сипаттайды, демек, араластырудың тиімділігі мен қарқындылығын бағалау үшін кеңінен қолданылады.

Процестердің қарқындылығын арттыру үшін араластыруды пайдалануды келесі мысалдармен көрсетуге болады:

- өзара еритін сұйықтықтарды араластыру;

- араласып жатқан ортаның көлемінде температураны теңестіру;

- сұйықтық көлемінде қалқыма заттардың бөлшектерінің таралуы немесе олардың тұнуының алдын-алу;

- газ тамшыларының немесе көпіршіктерінің диперсиялануы;

- жылуалмасудың жақсаруы;

- массаалмасудың жақсаруы.

Процестің қарқындылығын жоғарылату мақсатында араластыру режимін және жабдық конструкциясын таңдауда, араластырылатын жүйенің физико-химиялық ерекшеліктері ғана емес, сонымен қатар процестің технико-экономикалық бағалануы да ескеріледі.

3.4 Химия-технологиялық процестердің қарқындылығын арттырудың мысалдары

Қоспаларды бөлу

24 суретте дайын өнім қоспасын, қалдықтарды және сәйкесінше арнайы бөліп алынатын аралық өнімді бөлу сызбасы келтірілген.

Тазалау операцияларының технологиялық сызбалары негізгі үш түрден тұрады:

- қоспалармен ластанған дайын өнімді алудың негізгі операциялар сызбасы, оны мұндай қоспалардан тазарту үшін кезекті түрде тазалайды (24, а сурет);

- құрамындағы қоспалары өте аз мөлшерде болатын дайын өнімді және одан қалдықтарды бөліп алу, содан соң құнды компонент шығынынының алдын алу үшін жасалатын қайта тазалау сызбасы (24, б сурет);

- үш өнім бөлінетін сызба: бөгде қоспалар мөлшері өте төмен дайын өнім, құрамында шикізат компонеттері өте аз болатын  қалдықтар шығыны және аралық өнім, мұнда бұл компонент үлесі оның өнім мен қалдықтардағы мәндерінің интервалында болады (24, в сурет).

қоспа

Қоспаны бөлу

Қоспаны бөлу

межелі                   1 қалдықтар              1 межелі

өнім                                                        өнім

Қалдықтарды тазалау

Өнімді тазалау

межелі                   2 қалдықтар              2 межелі             қалдықтар

өнім                                                        өнім

а)                                                        б)

қоспа

Қоспаның бөлінуі

межелі      аралық          1 қалдықтар

өнім 1         өнім

Аралық өнімді тазалау

межелі              аралық          2 қалдықтар

өнім  2           өнім

в)

а) – өнім; б)қалдықтар; в)аралық өнім

24 сурет-Қоспаларды бөлу сызбасы

Сызба нұсқасын таңдау ең алдымен, тазалау операцияларына түсетін ағыстардың қаншалықты аз болуына байланысты болады: олар аз болған сайын қарастырылып отырған сызба нұсқасы тиімді болмақ. Негізгі бөлу операциясында дайын, әрі қарай тазалауды қажет етпейтін, дайын өнімді немесе межелі өнім (бірінші нұсқаны пайдалану тиімді)  немесе қалдықты алуға болатын сызба нұсқасы тиімді болып табылады. Егер бұл мүмкін болмаса, онда үшінші нұсқаны таңдау қажет.

Көп жағдайда алғашқы нұсқаны бастапқы өнім негізгі компоненттерге бай болғанда, ал қалдықтар мөлшері аз болғанда қолданады. Екінші нұсқа - құрамында негізгі компоненттері аз шикізат. Сызбаның үшінші  нұсқасы – аралық жағдайларға тән және қоспа компоненттерін тиімді түрде бөлу технологиялық тұрғыдан қиын болатын жағдайлар үшін тән. Сонымен қатар, сызбаның үшінші нұсқасы шикізат құрамында негізгі компонент біреу емес, екеу немесе одан да көп болатын немесе периодтты негізгі компонентте дайын өнім сапасына кері әсер ететін қоспа болған жағдайда қажет.

Кейбір жағдайларда бөліну күрделі немесе нашар болса, аралық өнімді қайта өңдеуден бас тарту қажет және оны өндірістің өзіндік жанама өнімі ретінде пайдалану қажет немесе (шикізат өте қымбат болғанда) оған қандай-да бір өзгеше қымбат және тиімділігі жоғары қайта-өңдеу технологиясын пайдалану қажет. Ерекше жағдайларда мұндай аралық өнім, қолайлы жағдай туындағанша, қалдықтар қоймасында болашақта пайдалануы немесе қайта өңделуі мүмкін деген есеппен сақталады (мысалы, процестің жаңа, тиімді технологиясы табылғанда).

Өнімдерді қайта тазалаумен байланысты  қайта өңдеу технологиясын қолданудың екі кемшілігі бар:

- дайын өнімді көптеген сұрыптарын қайта тазалаудың түрлі сатыларында алу;

- қолданылатын құралдар сананының артуы.

Алынатын өнімдердің көптеген сұрыптары оларды іске асыруда, тасымалдауда және сақтауда қиындық туғызуда. Бұл мәселенің шешімін әр түрлі сұрыпты өнімдерді араластыру арқылы және нәтижесінде дайын өнімнің аз мөлшерін алу арқылы табуға болады. Бұл кезде өнім сапасы орташа болады, демек алынған жоғары сапалы өнімді біле отырып бұзуға тура келеді.

Процесте пайдаланылатын жабдықтар санын қысқарту үшін және түрлі типті, өлшемді құралдарды қолданбау үшін қайта тазалауды қолдануға болады, мұнда сәйкесінше ағыстарды осы үшін арнайы орнатылған құралдарға бағыттайды, ал оларды алдындағы сатыларға қайтара отырып технологиялық ағыс циркуляциясын қолданады (25 сурет).

Өнімді үш ағысқа бөлетін сызбалар өте тиімді болып келеді: бөлудің аралық өнімі алынған сол құралға қайта тазаруға қайтарылады. Мұнда процесте қолданылатын құралдар саны ғана қысқармайды, сонымен қатар технологиялық операциялар саны да қысқарады.

Тәжірибеде қоспаларды бөлу процесінің қайта талазау операцияларының технологиялық сызбаларының аралас сызбалары қолданылуы мүмкін, бастапқы компонентке құнарланбаған дайын өнім байытылған қалдықтармен қатар қайта өңделе алады. (26 сурет).

қоспа

Қоспаларды бөлу

Межелі                                1 қалдықтар

өнім

аралық өнім

25 сурет –Технологиялық ағыс циркуляциясын пайдалану арқылы қайта тазалау сызбасы

қоспа

Қоспаларды бөлу

Тазалау

Қалдықтарды тазалау

Өнімді тазалау

Межелі                                                                              қалдықтар

Өнім

Өнім                                                                  қалдықтар

26 сурет– Қоспаларды бөлудің араластырылған нұсқасы

Сызбаның қажетті нұсқасын таңдау дайын өнім сапасын, өндіріс шығындарын және өндірістің негізгі қорларын пайдалану тиімділігін ескеретін технико-экономикалық талдау (есептеу) негізінде анықталады.

Осылайша, қарқындылықты арттырушы факторларды пайдалану ескі технологияларды аз қалдықты технологиялар деңгейіне жақындата отырып өзгерту мүмкіндігін береді. Технологиялық позиция тұрғысынан, ескі технология бойынша жұмыс істейтін және көптеген мөлшердегі қалдық тастамаларымен байланысты өндірісті қолданыстан шығару асығыстық болуы мүмкін.

3.5 Химия-технологиялық процестерді оңтайландыру

Қалдықсыз өндіріс мақсаты оны барынша тиімді іске асыру, оны тиімдестіру. Тиімдестіру – қандай-да бір процесті жүргізудің ең қолайлы жағдайларын анықтау (табу) немесе тиімді жағдайларына қол жеткізу процессі. Химия-технологиялық процеске қосымша процесті жүргізудің тиімді жағдайларын анықтау.

Тиімдестірудің заманауи жолы алға қойылған мақсатты жеңілдету көз-қарастары тән. Мәселені талдау кезеңінде процестің физико-химиялық ерекшеліктерін, оның тиімділігін, өндірістің жалпы дамуын, нарықтық коньюктураны және көптеген өзге де жағдайларды ескеру қажет. Негізінен, тиімдестіру мәселесін талдауға төмендегілер кіреді:

- тиімділік критериін таңдау;

- шектеулерді белгілеу;

- тиімдестіруші факторларды таңдау;

- мақсатты міндеттерді жазу жатады.

Тиімділік критериі – бұл берілген жүйе қаншалықты жақсы жұмыс істеп тұрғанын, берілген процесс қаншалықты жұмыс істейтінін, тиімдестіру мәселесі қаншалықты жақсы шешілгенін көрсететін негізгі көрсеткіш болып табылады. Жұмыс жайлы оның нәтижелері бойынша айтуға болады. Сондықтан, тиімділік критериі нәтиженің бірі, жүйеден шығу болып табылады.

Таңдап алынған тиімдестіру критерийін келесі кезеңде ұтымды пайдалануға болады, ол негізгі үш талапқа сай болуы қажет:

- Тиімдестіру критерийі жалғыз өзі болуы қажет. Бұл ең қиын талап. Бізді жүйенің бірқатар шығу жолы қызықтырады және әрбір шығысында жүйе өте жақсы болуы қажет. Кейде былай дейді: жабдық өнімділігі мен өнім сапасы максималды болып табылатын технологиялық процесті тиімді деп атайды. Мәселенің мұндай шешімі тиімсіз және сондықтан зиян болып табылады.

Мысал. Тиімдестірудің екі критериін сәйкестендіру.

Ректификациялық бағананың жұмысы тиімдестірілсін. Максималды таза өнім алған жөн. Бірақ егер осы көрсеткішті жақсатруға ғана ұмтылатын болсақ, онда тиімді болып шексіз флегмалы санды режим тиімді болып табылады, демек қоректендірусіз және дистиллятты бөліп алусыз. Мұндай оптимумда өнімділік нөльге тең. Басқа жағынан, егер біз өнімділікті арттыруға ұмтылатын болсақ, абсурдтты шешімге келеміз: колоннаны құбыр ретінде пайдалана отырып, біз ол арқылы қоспаның үлкен мөлшерін өткізе аламыз, бірақ бөлу нөлге тең болып қала береді.

- Тиімдестіру критерийі санмен көрсетілуі қажет. Олай болмаған жағдайда түрлі нұсқаларды сәйкестендіру қиындай түседі.

- Тиімдестіру критерінің шамасы жүйе жұмысының сапасы жақсарған сайын монотонды өзгеруі қажет. Бұл нысанды келесі прицип бойынша бағалауға болады деген сөз: критерий үлкен болған сайын жақсы. Бірақ ешқашан келесі критерий бойынша емес: критерийдің бұл шамасы тиімді және одан ауытқудың қажеті жоқ.

Тиімді шектелген критерий шамасына қалай әсер ететіне байланыссыз сақталуы қажет талаптарды шектеу деп атайды.

Мысал. Шектеу деген не?

Ғылыми жұмыстарда синтез барысы 363÷383 К шегінде зерттелгені көрсетілген. Төменгі шегі, температура төмендегенде қоспа қатты қоюланады және оны араластыру мүмкін болмай қалатыны көрсетілген. Жоғарғы шегі – температураны жоғарылату өнім шығымын күрт төмендеуімен сипатталады. Егер тиімділік критерийіне шығымды алатын болсақ, онда төменгі шегі – шектеу, температураның төмендеуінің шығымға әсеріне байланыссыз, қоспаны салқындатуға болмайды, себебі тұтқырлық артады. Ал жоғарғы шегін шектеу деуге болмас. Зерттеушілер оған қол жеткізе алмағандықтан жарамсыз деп таныған жоқ, олар оның шығым режимінің қолайсыз әсері үшін жарамсыз деп таныды. Көбіне барлық шектеулер келесі себептермен пайда болады:

- Шикізат пен өнім сапасы және мөлшерін біз белгілемейміз және оны өзгертуге болмайды. Шикізат мөлшері де шектеулі болуы мүмкін, өнім өндірісі жоспарлыдан аз болуы мүмкін емес және іске жаратылатын мөлшерден көп бола алмайды, өнім сапасы МЕМСТ талаптарынан төмен болмауы қажет.

- Технология талаптары бойынша ауа шығыны желдеткіштің өнімділігінен артық болмауы қажет, жабдық өлшемдерін де біз өзгерте алмаймыз.

- Экономикалық және коньюктивті тұрғыда капиталды шығындар бөлінген соммадан аспауы, жаңа өндірісті іске қосу мерзімі жоспарланған мерзімнен кешікпеуі қажет, шетелдік патенттермен қорғалған әдістер мен құралдарды пайдалануға болмайды.

- Қоршаған ортаны және еңбекті қорғау мәселелері бойынша.

Тиімділік критерилеріне  (немесе көрсеткіштеріне) қайта орала отырып, кез-келген  химия-технологиялық сызба қызметі бағаланатын тиімділіктің негізгі көрсеткіштері келесіндей болатынын атап кеткен жөн:

а) технологиялық көрсеткіштер;

б) шығарылатын өнімнің сапа көрсеткіштері;

в) экономикалық көрсеткіштер.

Химия өндірісінің әрбір кезеңін жұмыс істеу тиімділігінің нақты бір көрсеткіштерімен сипаттайды. Осылайша, жеке құралдардың, буындардың, бөлімдердің тиімділік көрсеткіштері көп жағдайда технологиялық критерилер болып табылады – меншікті өнімділік, дайын өнім алу өнімділігі, пайдалы әсер коэффициенті және т.б.. Жүйенің жеке элементтері үшін, мысалы кристалдау, ректификация, абсорбция және т.б. буындар үшін, тиімділіктің сапалы критерилері пайдаланылуы мүмкін.

Химия өндірісінің жоғары саты иерархиясы жұмысының тиімділігінің көрсеткіштері - күрделі химия-технологиялық жүйе болып табылатын  (ХТЖ) технологилық цехтар және жеке химия өндірістері – шикізатқа, отынға, жылытатын буға және салқындататын суға (технологиялық критерилер), қуат, өнімнің өзіндік құны, келтірілген шығындар, қор қайтарымы, пайда, рентабельділік (экономиалық критерилер), шығарылатын өнім сапасы мен ассортименті (сапа көрсеткіштері) шығын  коэффициенті болып табылады.

Пайда, рентабельділік, өзіндік құн сияқты экономикалық критерилер негізделе отырып жұмыс істейді.

Мәселені жеңілдету үшін көбіне технологиялық критерилер пайдаланылады, мысалы: таза өнім өнімділігі, өнім шығымы және т.б.. Бірақ әрбір технологиялық критерий түптеп келгенде экономикаға байланысты: өнімділік жоғары болған сайын пайда көп болады. Жалпы өндірісті немесе оның ірі бөлімдерін тиімдестіргенде, әрине, экономикалық критерилер қолданылады. Олар майда нысандарды тиімдестіруде тиімді болып табылады: жеке буын, құрал, демек локальді тиімдестіру. Оларды қолданғанда процесс ерекшеліктеріне жіті көңіл бөлу қажет: бір жағдай үшін жарамды критерий келесі бір жағдайлар үшін мүлдем жарамауы мүмкін.

Мысал. Химия реакциясын тиімдестірудегі тиімділік критериі.

Егер «реагенттер →өнімдер» түріндегі реакция өтетін болса, онда тиімділік критериі ретінде реакция жылдамдығын алуға болады. Бір реакция жабдықтың барлық нүктесінде мүмкіндігінше үлкен жылдамдықта өтетін болса, ол тиімді болып табылады. егер жанама сатылары бар болса, онда реакция жылдамдығы тиімді критерий ретінде жарамайды. Дайын өнімді жылдамдата отырып, біз төмен селективтілік аламыз. Бұл жағдайда күрделі критерилерді пайдалануға тура келеді, мысалы:

мұндағы F-критерий;

q j-j- шығысындағы зат мөлшері;

n- заттың жалпы мөлшері;

mj және mV-бір зат бірлігінен алынатын пайданы (немесе шығынды) және жабдық көлемінің бірлігіне кететін шығынын көрсететін коэффициенттер.

Тиімді ХТЖ үшін қолданылатын критерилердің көптігінен ең маңыздыларын ғана қарастырамыз.

Түрлену деңгейі -реакцияға түскен бастапқы реагенттің оның бастапқы мөлшеріне үлесі. Селективтілік – бұл берілген өнімнің түзілуіне шығындалған бастапқы реагенттің түрлену үлесі (немесе пайызы). Оны алынған зат мөлешерінің теориялық мөлшеріне қатынасы ретінде көрсетуге болады, ол түрленген реагенттен жанама реакциялар мен шығындарсыз пайда бола алады.

Меншікті өнімділік – дайын өнімнің реакция көлем бірлігіне уақыт бірлігіндегі көлемі.

Өзіндік құн шығынның төрт түрінен құралады, олардың өндірістегі үлесі, мысалы органикалық синтезде, келесіндей (%):

- шикізат, негізгі және қосымша материалдар  40÷70;

- энергетикалық қорлар 10÷40;

- амортизацилық салымдар 15;

- айлық және өзге де қаржылай шығындар 10÷15.

Пайда бірнеше өнім өндіретін, қолданыстағы өндірісті оптимизациялауда амортизация критериі ретінде көп қолданылады:

мұндағы   Fi- өнім бойынша  өндіріс қуаты;

Ц, Ci-  і-өнімінің бағасы және сәйкесінше зауыттағы өзіндік құны;

сзав -соммалы эксплуатациялық шығындар.

Тиімдестіруші факторлар дегеніміз, тиімдестіру процесінде басқарушыға жататын факторлар жатады. Бұл тиімдестіру процесінде қолданылатын әсерлер. Мұнда қалған факторлар реттеледі, бірақ олардың мәндерін тиімді талаптарды анықтауда ескеріледі. Бұл факторлар теңдік түріндегі шектеу ретінде қатысады.

Егер өндіріс жобалану үстінде болса (тиімді жобалау), онда тиімдестірушілердің қатарына мүмкіндігінше көп фактор енгізген жөн. Шын мәнінде, бұл кезеңде факторларды реттеу өте оңай: реттеу (мәндерін өзгерту) шын мәнінде орындалмайды, ол математикалық модельде жасалады. Сондықтан, мұнда факторлардың максималды санының тиімді мәнін тапқан жөн. Бірақ тиімдестіру мәселесі өндірісті іске қосқан соң да пайда болады (тиімді басқару). Мұнда тиімдестіруші әсер саны айтарлықтай аз болып қалады. Факторлардың бірқатарын біз өзгерте алмаймыз. Ондайларға, мысалы, жабдықтар өлшемдері жатады. Бірақ енді қалған барлық факторларды реттеу де тиімсіз болып табылады. Мұндағы мәселе, басқару факторлар көп болған сайын, басқару жүйесі де күрделі болады, оның математикалық моделі де күрделенеді.

Мақсатты функция – бұл тиімділік критері десек те болады, бірақ бұл кіріс факторларының функциясы ретінде қарастырылатын критерий:

F мәні үлкен (немесе аз) болған сайын жақсы. Сондықтан оптимумға осындай анықтама беруге болады. Оптимум – бұл мақсатты функцияның экстремумы (немесе максимум, не минимум). Оптимумға жететін х факторларының мәндерін тиімді мәндер деп атайды. Осыдан тиімдестірудің математикалық талаптары экстремумды табу мәселесі ретінде түсіндіріледі.  Мұнда экстремум нүктесінде барлық шектеулер сақталуы қажет. Сондықтан, көптеген жағдайларда оптимумды мүмкіндік мәндер аймағының шегінде іздеуге тура келеді, шектеулер болғадықтан оның сыртына шығуға болмайды (27 сурет).

Оптимум нүктесін табу әдістерін негізгі үш топқа бөлуге болады:

а) талдама әдістері. Оларды мақсатты функцияны дифференциациялдау мүмкіндігін іске асыруға болатын болса және экстремумды туындылардың нөлге тең жағдайларында қолданады;

ә) сандық әдістер. Оларды пайдалану үшін мақсатты функцияны есептеу талаптары бар, демек факторлардың берілген мәндерінде тиімділік критериінің мәнін есептеуге болатын алгоритм белгілі болуы қажет;

б)қолданыстағы әдістер, егер функция есептеуге келмейтін болса, бұл функция түрі белгісіз деген сөз. Онда бір жол қалады, экспериментті нәтижеге қол жететіндей жоспарлау және іске асыру. Бұл экспериментальды  тиімдестіру.

а b кесіндісі a ≤x ≤b шектеулерімен анықталатын, мүмкіндік мәндер аймағы болып табылады.

27 сурет- шекті мүмкіндіктер аймағының шегіндегі оптимумды көрсететін график.

Дифференциалды есептеу әдісімен тиімдестіруді қарастырайық.

Мақсатты функция формуламен берілген болсын (70).

Экстремумды табудың дәстүрлі әдісі дифференциалды теңдіктер жүйесін шешу болып табылсын:

Теңдіктердің сол бөліктері - Х1, Х2,...,Хn факторларының функциясы. Сондықтан, жүйенің шешімі Х1опт, Х2опт,….Хnопт болуы мүмкін, факторлардың тиімді шешімі болып табылады. Олар мәселенің тиімді шешімі болып табылады.

Егер технологиялық процесс тиімдестірілетін болса, онда оның шешіміне тиімді режим сәйкес болады. Бірақ, алынған мәндер шын мәнінде тиімді болатынына көз жеткізу үшін, төрт жағдайды анықтау қажет:

- (71) жүйенің шешімі шын мәнінде экстремумды анықтайды ма? (68) талапқа максимум нүктесі және минимум нүктесі қанағат жасайтыны белгілі;

- қажетті белгі экстрмумы алынды ма (масимум, егер бізді максимум қызықтырса, немесе кері жағдайда минимум);

- егер жүйенің бірнеше шешімі болса, онда олардың қайсысы глобальді оптимумға сай, ал қайсысы локальдыға сай? Осылайша, егер тәуелділіктің бірнеше максимумы болатын болса, онда глобальді барлығынан жоғарғысы болады, қалғандары локальді болады;

- экстремум нүктесінде барлық шектеулер сақталады ма.

Тиімдестірудің кейбір маңызды мәселелерін қарастырайық.

Егер химиялық реакция жанама сатыларсыз өтетін болса, онда тиімділіктің өте қарапайым критерін табуға болады – реакция жылдамдығы

Мақсатты функция келесі түрде болады

Осылайша, біздің критерий үш параметрге тәуелді болады: температура, концентрация А және В(СА мен СВ). Жылдамдықты арттыру үшін СА мәні мүмкіндігінше үлкен және СВ мүмкіндігінше аз болғаны жөн. Процесс мақсаты қарама-қарсы СВ арттыру және СА азайту. Сондықтан концентрацияларды тәуелсіз факторлар ретінде қарастыруға болмайды.

Сонымен, әсер етуге болатын жалғыз ғана фактор бар – ол температура.

Қарастырылп отырған мәселе химиялық реакцияның тиімді температурасы жайлы мәселе деп аталады. Бірақ, әр түрлі концентрацияларда  температураның әсері әр түрлі болуы мүмкін. Сондықтан, мәселені келесіндей шешеміз. СА және СВ кейбір мәндерін тіркейміз және сол мәндеріндегі тиімді температурасын табамыз. Бұл А және В затының концентрациясы біздің жағдайда теңдік түріндегі шектеу түрінде қабылданады. Сонымен қатар, теңсіздік түріндегі тағы бір шектеуді ескереміз, ол кез-келген тәжірибелік есепте кездеседі: температра қандай да бір Тmах, демек Т≤Тmах максимальді мәннен артық бола алмайды.

Екі жағдайды қарастырайық, оптимумды физикалық тұрғыдан есептеусіз табуға болатын жағдай. Егер реакция қайтарымсыз болса, А2 = 0, онда (72) формуласының оң бөлігінде бірінші мүше ғана қалады, ол температура артқанда шексіз өседі. (68) талапта максимум болмайды. Онда оптимум шектеумен анықталады: максимальды мүмкіндік температураны  ұстап тұру қажет: Топт=Тmах.

Мысал. Қайтымсыз реакцияның оптималды температурасы.

Отынның жану реакциясы қайтымсыз. Талап етілген жану қарқынының максимальді температурасы қажет болған жағдайда максимальды температураны ұстап тұру қажет. Заманауи өндірістердің пештерін конструкциялау барысында температураны арттыруға барынша күш салынуда. Егер реакция қайтарымды, бірақ эндотермиялы болса, демек E1> E2 , онда пікір талас нәтижесі алдындағы жағдайдағыдай болады. Шын мәнінде, температура артқанда тіке реакция жылдамдығы да артады. Сондықтан оптимум Топт=Тmах теңдігімен анықталады.

Мысалы.

2N2+O2⇆2NO түріндегі эндотермиялық реакцияның тиімді температурасы.

Процесс біздің ғасырдың басында ғана қолданыс тапты, мұнда арзан гидроэлектроэнергия және жасалған доғалы пештер Тmах3000 °С дейін көтеру мүмкіндігін берді. Бірақ кейінен азотты алу әдісі аммиак синтезімен ығыстырылды. Плазмотрондардың пайда болуынан соң, оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру мүмкіндігіне сенуге болады.

Егер реакция қайтарымды болса, экзотермиялық, онда шешім қабылдағанда өзгеше әдіс қажет болды. Бұл жағдайда температураның өсуімен,алдымен тіке реакция жылдамдығының артуы айтарлықтай болады, кері реакция әлі де болса баяу болады. активация энергиясы жоғары температураны әрі қарай жоғарылатқанда, түзуді «қуа» бастайды. Берілген құрамда Травн температурасы болады, мұнда қоспа тепе-теңдікте болады, содан соң реакция солға қарай ығысады. Ортасына қарай температура бар, мұнда реакцияның соммалы жылдамдығы  максимальді болады. Бұл Топт. Оны есептеу үшін (68) талапты (72) формуласы үшін қарастырамыз:

(74) теңдіктен, СА жоғары болған сайын СВ аз және Топт жоғары болатыны шығады, түрлену дәрежесі артқан сайын Топт шамасы кемиді. (74) теңдігі бойынша СВ→0Топт. Сондықтан, реактордың бастапқы бөлігінде максимальді мүмкін температураны Тmax қою қажет, (74) теңдік бойынша анықталғанТопт Тmax теңеседі; температураның өзгерісі осы теңдікпен анықталады. Бұл 28 суреттегі 2 қисықпен көрсетіледі.

Сурет температураның тиімді жүрісін түрлену деңгейіне тәуелділігін көрсетеді. Шын мәнінде температураның мұндай үйлесуін іске асыру өте қиын, сондықтан басқа үйлесулерді қарастырады. Осылайша, 28 суреттегі 2 қисық төрт қабатты каталитикалық реактордағы температураны көрсетеді,  оның әрбір қабатында реакцияға түсетін қоспа реакция жылуының есебінен адиабатикалы ысиды, ал қабаттар арасында жылуалмастырғышта салқындайды. Температураның мұндай таралуы бірқатар нашар нәтижеге алып келеді (катализатордың үлкен көлемі), бірақ оны салыстырмалы түрде іске асыру өңай. Катализ сатысы көп болған сайын, сынған кесінді тиімдіге жақын болады. Егер реакцияны араластыру құралында жүргізетін болсақ, оның бүкіл көлемінде бірдей дәрежелі түрленуді аламыз. Оған қисықтағы 1 нүктесі сәйкес болады, ол берілген құрал үшін тиімді температураға жатады.

1-тиімді; 2-тиімдіге жақын(төрт қабатты каталитикалық реактор)

28 сурет–Температураның таралуының түрлену дәрежесіне тәуелділігінің графигі

Сонымен, химия-технологиялық процестің тиімдестіру –бұл процесті жүргізудің ең қолайлы жағдайларын анықтау. Берілген процесс қаншалықты жақсы жұмыс істейтінін анықтайтын негізгі көрсеткіші, бұл тиімділік критериі. Тиімділік критериі біреу болуы қажет, бүтін санмен белгіленеді және оның шамасы процестің жұмыс істеу сапасының жақсаруымен қатар өзгеруі қажет.

Қорытынды

Химия өндірістерінің қарқындылығын арттыру жылдамдықтарды, температураны, қысымды (технологиялық процестер параметрлері) арттыру есебінен, сонымен қатар химиялық реакция барысына әсері есебінен орындалады.

Түрлену жылдамдығы реагенттер концентрациясына және температураға тәуелді болады. Түрлену барысында реакциялық қоспа құрамы өзгереді және бір сұрақ пайда болады: реакция барысында қажетті түрленуге максимальді қарқындылықпен қол жеткізу үшін температураны қалай өзгерту қажет? Тиімдестіру критериі уақыт, басқарушы параметр температура болып табылады:

мұнда x-конверсия;

r-реакция жылдамдығы.

4 тарау. ЭНЕРГИЯНЫ МҮМКІНДІГІНШЕ ПАЙДАЛАНУ ПРИНЦИПТЕРІ

Химия өндірістерінде энергия шикізат дайындауға, химиялық түрленулерді іске асыруға, өнімді бөліп алуға оларды тасымалдауға  және т.б. шығындалады. Энергия қорларын толық пайдалану қағидасы энергетикалық және жылу шығындарын минималдауға, процесте толығымен  пайдалануға  бағыталған.

Энергияны шығындау тиімділігі энергетикалық баланс көмегімен анықталады. Бірақ, термодинамиканың алғашқы бастамасына негізделген энергетикалық баланс энергия шығынының орны мен себептерін анықтау мүмкіндігін бермейді, олардың мөлшерлік және сапалық бағалауын жасаған, олардың алдын-алу мүмкіндіктерін табу дұрыс болады.

Аталған мәселелерді термодинамикалық талдаудың эксергетикалық әдісін пайдалана отырып шешуге болады.

4.1 Термодинамикалық талдаудың эксергетикалық әдісі

Мұндай әдісте нысан сапасының көрсеткіші ретінде максимальді пайдалы жұмыс алынады, оны заттардың қоршаған ортамен қайтарымды әсерлесу ағысының көмегімен алуға болады:

мұнда«0» индексі қоршаған орта жағдайындағы жүйенің күйін көрсетеді;

Qжылу мөлшері;

Sжүйе энтропиясы.

егерР= const

мұндағыН-жүйе энтальпиясы.

Химия өндірісінің жетістігінің деңгейін бағалау үшін пайдалы әсердің эксергетикалық коэффициентін  есептеу қажет (ПӘК) ηэ:

мұндаЕвх жәнеЕвых жүйеге келтірілген және жүйеден шығарылған ағыстар эксергияларының сәйкесінше соммасы.

4 кестеде түрлі технологиялық жүйелердің ПӘК келтірілген.

4 кесте – Кейбір сызбалардың  эксергетикалы ПӘК

| Технологиялық жүйелер | ПӘК, % |
| --- | --- |
| 1. Азот қышқылының өндірісі | 9,0 |
| 2. Күкірт қышқылының өндірісі | 23,0 |
| 3. Винилхлорид өндірісі | 36,0 |
| 4. Формальдегид өндірісі | 49,0 |
| 5. Стирола синтезі | 55,0 |
| 6. Аммиак синтезі | 55,0 |
| 7. Метанол синтезі | 61,0 |
| 8. Этиленсинтезі | 78,0 |

Кесте мәліметтерінен көргеніміздей, технологиялық өндірістердің термодинамикалық тиімділігі  әр түрлі және 9,0%-дан 78% дейін айытқиды.

Егер электрэнергия өндірісімен салыстыру заңды болса(ηэ = 40 %), онда келесіндей қорытынды жасауға болады, азот қышқылының және күкірт қышқылының, винилхлорид синтезі сияқты өндірістер энергетика тұрғысынан толық жетілдірілмеген. Бірақ бұл қорытындыны түпкілікті талдау арқылы  растау қажет, оның басты мәселесі энергетикалық шығындардың себебін табу және оларды ұтымды азайту әдістерін табу   болып табылады. Ол үшін шығындарды өндіріс кезеңдері бойынша тарату қажет.

Мысал ретінде бензолдан циклогександы алу өндірісін қарастырайық. 29 суретте бензолдан циклогександы алудың технологиялық сызбасы келтірілген.

Бензолды сутегімен 1 реакторда қысыммен және  Т= 200 °С сутектендіреді. Ыстық реакциялық қоспа 2 конденсаторда салқындатылады және 3 пен 4 сепараторда  бөлінеді. Реакцияға түспеген сутегі 5 компрессор көмегімен 1 реакторға қайта келеді. Сұйық фазаның бір бөлігі де рециркуляцияланады.

1 - сутектендіру реакторы; 2-конденсатор; 3, 4 -жоғары және төмен қысым сепараторы; 5-циркуляциялық компрессор.

29 сурет.-Бензолдан циклогексан алу сызбасы.

5 кестеде бензолдан циклогександы алудың термодинамикалық тиімділігінің талдамасының нәтижесі келтірілген.

5 кесте – Эксергия шығындары және ПӘК мәні

| Жүйедегі құралдар | Эксергия шығындары, % | ηэ,% |
| --- | --- | --- |
| 1. Бензол сорғысы | 0,24 | 50,2 |
| 2. Циркуляциялық сорғы | 0,03 | 49,5 |
| 3. Компрессор | 0,13 | 71,3 |
| 4. Смесительжәнереактор | 74,6 | 33,4 |
| 5. Конденсаторлар | 24,7 | 0,00 |
| 6. Төмен қысым сепараторы | 0,57 | 0,00 |
| Барлығы | 100 |  |

Көрсетілген мәліметтер бойынша, қайтарылмайтындардың негізгі шығындары (~75 %) бензолды сутектендірудің химиялық реакциясына  байланысты, қалған  шығындар негізінен реакциялық қоспаны бөлу барысында пайда болады.эксергиялық ПӘК (33,4 %) үлкен емес. Төмен шамалар – төмен ПӘК және реакция шығынының үлкен мөлшері, реация төмен температурада  жүретінімен түсіндіоіледі, сондықтан оның жылуы қазандықтың суын 150 °С дейінжылыту үшін жартылай пайдаланылады.  Сонымен қатар, жылудың бір бөлігі мүлдем жойылады, себебі температурамен конденсаторға өтеді, ал ондағы температура қоршаған орта температурасына жақын болады, демек нөлді эксергиямен.

Берілген жағдайдағы экзотермиялық реакцияда эксергия шығындарын азайтудың негізгі әдісі,  бұл реакция температурасын арттыру, демек оны кері реакциялар үшін Ле-Шателье қағидасы бойынша талаптарға қарама-қайшы  жағдайда өткізу қажет.

Нақты жағдайларда температураны жоғарылату өнім шығымының азаюымен ғана емес, сонымен қатар қоспа циркуляциясы мен оны бөлуге шығындалған энергия шығынының артуымен шектеледі, бірақ жанама реакциялардың жылдамдығы артқанда процесс селективтілігі  кемиді.

Егер температураны арттыру мүмкіндігі болатын болса, онда реакция жылуын ұтымды пайдалану үшін  (демек, жоғары температурада) оларды  тікелей ректорға шығармай (29 суретте көрсетілгендей)бастапқы өнімдерді шығытан ағыспен жылытқан тиімді. Кейбір шектеулерді алып тастау энергетиканың талаптарын ескере отырып, жаңа технологияларды жасағанда ғана мүмкін болатыны анық.

Қорыта келе, заттардың нақты физико-химиялық қасиеттері бар процестер үшін энергетикалық шығындарды азайту әдістерінің үш тобы бар:

- құрал бетін, реакция уақытын, белсенді катализаторларды пайдалануға және т.б. байланысты әдістер;

- технологиялық режимды өзгертуге байланысты және технологиялық сызбаны өзгертпеуге неізделген әдістер. Бұл әдістерді пайдалану құрал өлшемдерін өзгертуге байланысты болуы мүмкін;

- жоғарыда аталған жолдармен қатар технологиялық сызбаны өзгертуді қажет ететін әдістер.

4.2 Жылу регенерациясы

Процестің қандай-да бір кезеңінде заттарды жылыту қажет болған жағдайда, бұл мақсаттар үшін жанғыш заттар жылуын үш әдіс бойынша пайдалануға болады:

- тікелей жылуалмасу (демек, тікелей жанасу арқылы жылуалмасу);

- жылуалмасу беті арқылы (жылуберу);

- жылу агенттерінің көмегімен.

Аталған әдістердің біріншісі заттар бөлінген жағдайда пайдаланылады (ыстыө және салқын), демек түрлі фазада болады. Мұндай жүйелермен үздіксіз жұмыс істейтін пештерде кездеседі (30 сурет). Пешке салынған қатты материалшығарылып жатқан түтін газдарымен  немесе реакцияның   газтектес өнімдерімен жылытылады, ал отынды жандыруға қажетті ауа немесе реакция аймағына жылжып бара жатқан газды реагенттер жылуды пеште жылынған материалдан алады. Жанама жүйелерді пайдалану мысалдары өте көп (30 сурет).

а-қозғалып жатқан қатты фаза қабаты бар пеш; б -сөреліпеш;в- қайнап жатқан қабаты бар пеш; г-Дуайт-Ллойд құралы;д-айналмалы пеш(Т-қаттыфаза, Г-газдыфаза)

30 сурет –Тіке жылуалмасуы бар өндірістік пеш түрлері.

Жылуалмасуды жанасу арқылы пайдалану мүмкін болмаған  жағдайда (мысалы, химиялық реакцияға түсетін екі  заттар, сұйықтықтар), жылу регенерациясы жылуалмасу арқылы бөлу қабырғасының бетінің көмегімен жүргізіледі. Сонымен қатар жылу сиымдылығы жоғары және жылытылған және салқын заттарға қарағанда өзге агрегатты күйде болатын жылу агенті пайдаланылады.

Маңызды  өндірістік реакцияларды жүргізу барысындағы жылу регенерациясы үшін  жылуалмасуды падаланудың теңдік түрінде келтірілген бірнеше мысалын көрсетуге болады:

31 суретте осы реакциялар үшін әр түрлі құралдар сызбасы келтірілген.

Кейде жанасу арқылы және қабырға арқылы  өтетін  жылуалмасу мүмкін болмайды. Бұл жағдайларда қатты жылу агенттері пайдаланылады. Оларды пайдалануға жылу регенераттарының жұмысы неізделген. Алдымен ыстық газдар қатты толтырма массасын жылытады, ал циклдың келесі кезеңінде толтырма жиналған жылуды жылутуға қажетті газдарға береді.

а-ішкі жылуалмастырғыш; б-сыртқыжылуалмастырғыш; всақина тектес салқындату кеңістіктер; г-катализатормен толтырылған түтіктер; д- катализатормен толтырылған құбыр аралық кеңістік; е-қосарланған түтіктер(«түтік түтіктің ішінде»)

31 сурет-Қозғалыссыз катализатор қабаты бар реакторлардағы жылуалмасу әдістері.

Жылу регенерациясын үздіксіз әдіспен жүргізуге болады, жылу агенті ретінде жүйеде жылжитын және жылу тасымалдағыштың жылуын сіңіретін, содан соң оны жылыту қажет материалға беретін,  мысалы, майда дәнді қатты материал, сұйықтық немесе газ. 32 суретте қозғалатын қатты түйіршіктер көмегімен  жылу регенерациясының сызбасы келтірілген.

Мұндай құрал ауаны, сутегіні, метанды және өзге де газтектес заттарды  түрлі өндірістік процестерде жылыту үшін қолданылады.

Диаметрі 8÷15 мм түйіршіктер жоғарғы камерада 2 кез-келген жоғары температуралы газ бола алатын (мысалы, жану өнімдері) жылу беретін тасымалдағышпен тікелей жанасу арқылы  (тікелей жылуалмасу) жылыту. Төменгі камераға 3 ығысқан соң түйіршіктер жылуды ысытуды қажет ететін газдарға береді. Түйіршіктер көтеру құралымен қайтадан 2 камераның жоғарғы жағына тасымалданады.

Түйіршіктер - 85% Al2O3 және15 % каолина қоспасы.

32 сурет. Қозғалатын қатты түйіршіктер көмегімен жылуды регенерациялау сызбасы:

1-көтеру  құралы; 2-түйіршіктерді жылыту камерасы;3 –түйіршіктерді салқындату камерасы.

Сұйықты жылуалмасудың үздіксіз процестерінде жылу агенті бола алатынын атап кеткен жөн. Мысалы, су осы мақсаттарда келесі реакцияда пайдаланылады:

CO+H2O⇆ H2 +CO2

РеакцияFe2O3+Cr2O3катализаторында450÷500 °С  өтеді.

Құрал сызбасы 33 суретте көрсетілген.

33 сурет. Көміртегі оксидінің конверсия процесінің сызбасы:

1-сатуратор(газды су буымен қанықтыру); 2-буинжекторы; 3-жылуалмастырғыш; 4- реактор; 5- жылуалмастырғыш(су жылытқыш); 6- сорғы;7-газды алдын-ала салқындататын салқындатқыш(суды жылыту); 8 -себелеу салқындатқышы; 9-шаздың соңғы салқындатқышы.

Берілген жағдайда жылу балансы көрсеткендей, беттік жылуалмасуды пайдаланғанда су ысытылады 5 және скруберде алынған жылытатын және салқындататын газдар арасындағы 2°Стемпературалар айырмашылығы жүйеге 45,8 % қайтады, ал бумен (инжектор 2) жалпы жылу мөлшерінің 54,2 % түседі.

  - Жылуды үнемдеудің өзге де әдістері

Қандай-да бір реакцияла жоғары жылу эффектісі бар процесс жүргізу қажет болса, оны жылу тиімділігі айтарлықтай жоғары бір құралға біріктіру тиімді болады, сонда жылуалмасу шығынсыз болады. мұндай жағдай формальдегид алғанда орын алады:

CH3OH+1/2O2→ CH2O+ H2O, ∆H=- 38 ккал;

CH3OH→ CH2O +H2 , ∆H =20 ккал.(80)

Бірінші реакцияда бөлінетін жылу екіншісінде пайдаланылады, ал қалған мөлшері  сутегі жанғанда шығындалады.

Осылайша, процестің термодинамикалық жетістігінің деңгейін бағалаудың әдістерінің бірі эксергитикалық әдіс болып табылады. Бұл әдіс эксергиясының жалпы шығындарын ғана емес, сонымен қатар жалпы шығын көзін анықтау мүмкіндігін береді.

Энергетика қорларын  толық  пайдалану концепциясы энергетикалық және жылу шығындарын минималдауға, оларды процесте толық пайдалануға  бағытталған.

Химия өндірістерінде ағыстардың жылу энергиясын, жою-қазандықтарында бу алу арқылы өндіруге болады.

Қорытынды

Химия өндірістерінде энергияның келесі түрлері пайдаланылады – жылу, электр, жарық және т.б. Жылу энергиясының жартысы дерлік химия талшықтары (10,5 %), аммиак(9,5 %), полимерлер (8,2 %), каустикалық сода (4,7 %), капролактам(3,5 %), карбамид(3,5 %), метанол(2,5 %) сияқты энергия сыйымдлығы жоғары қосылыстарды алу үшін  шығындалады.

Мұнайөңдеу және мұнайхимия өндірістеріндегі органикалық отынға (табиғи газғ мазут, жанғыш қалдықтар)кететін жылу-энергетикалық жалпы шығын  45%, жылу энергиясы - 40% жәнеэлектрэнергиясы-15% құрайды.

Демек, энергетика қорларын толық пайдалану концепциясы энергетика және жылу шығындарын минимизациялауға, процесс барысында толық пайдалануға бағытталған.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Харлампович Г.Д., Кудряшова Р.И. Безотходные технологические процессы в химической промышленности. -М.: Химия, 1978.-280 с.

2. Громов Б.В., Зайцев В.А., ЛаскоринБ.Н. Безотходное промышленное производство. Итоги науки и техники. -М.: ВИНИТИ, 1981. -Т. 9. -218 с.

3. ЗвягинцевГ.П. Промышленнная экология и технология утилизации отходов. -Харьков: Высш. шк., изд-во Харьковскогоун-та, 1986. -144 с.

4. Ласкорин Б.Н., Громов Б.В., Цыганков В.П. Проблема развития безотходных производств. -М.: Стройиздат, 1981. -207 с.

5. Ласкорин Б.Н., Барский Л.А., Перец В.А. Безотходная технология в промышленности. – М.: Стройиздат, 1986. -250 с.

6. Алферова Л.А. и др. Перспективы развития и внедрения замкнутых систем водного хозяйства в промышленности// Всесоюз. хим. о-воим. Д. И.Менделеева. -1979. -Т. 24,№ 1. -С. 30-35.

7. Лейтес И.П., Сосна М.Х., Семенов В.П. Теорияи практика химической энерготехнологии. -М.: Химия, 1988. -280 с.

8.Переработка и утилизация отходов производственных химикатов- добавок для полимерных материалов/ Д.И. Панков и др. -М.: НИИТЭХИМ, 1989. -4 с. – (Сер.: Химикаты для полимерных материалов: обзор. информ.).

9. Бочкарев В.В., Ляпков А.А. Оптимизация процессов химической технологии органических веществ: учеб. пособие. -Томск: Изд-воТПУ, 1995. -94 с.

10.Закгейм А.Ю. Введение в моделирование химико-технологических процессов. -М.: Химия, 1982. -288 с.

11.Белоглазов И.П., Муравьев А.И. Интенсификация и повышение эффективности химико-технологических процессов. -Л.: Химия, 1987. -201 с.

12.Евилевич А.З. Безотходное производство в гидролизной промышленности. -М.:Лесная пром-сть, 1982. -184 с.

13.Вольфсон С.А. Основы создания технологического процесса получения полимеров. -М.: Химия, 1987. -264 с.

14.Уткин О.В. Основные принципы организации безотходных химических производств: учеб. пособие. -Ярославль: Изд-воЯрПУ, 1988. -63 с.

15.Бесков В.С., Сафронов В.С. Общая химическая технология и основы промышленной экологии: учебник. -М.: Химия, 1999. -472 с.

16.Путилов А.В., Копреев А.А., Петрухин Н.В. Охрана окружающей среды: учеб. Пособие для техникумов. -М.: Химия, 1991. -224 с.

17.Бретшнайдер С., Кавецкий В., Лейко Я., Марцинковский Р. Общие основы химической технологии. Разработка и проектирование технологических процессов: пер.с польского; под ред. П. Романкова. -Л.: Химия, 1977. -503 с.

18.Дьяконов К.Н., Дончева А.В. Экологическое проектирование и экспертиза: учебник для ВУЗов. -М.: АспектПресс, 2005. -384 с.

19.Тимофеев В.С., Серафимов Л.А. Принципы технологии основного органического и нефтехимического синтеза: учеб. пособие. -М.: Химия, 1992. -432 с.

20.КафаровВ.В.Принципы создания безотходных химических производств. -М.:Химия, 1982. -288 с.

21.Кафаров В.В., Дорохов И.Н., Кольцова Э.М. Системный анализ процессов химическойтехнологии. -М.: Наука, 1983. -368 с.

22.Сутягин В.М., Бочкарев В.В. Основы проектирования и оборудования производств органического синтеза: учеб. пособие. Томск: Изд-воТПУ, 2004. -168 с.

23 В.М. Сутягин, В.Г. Бондалетов, О.С. Кукурина. Принципы разработки малоотходных и безотходных технологий//Учебное пособие 2-еизд., перераб. идоп. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 184 с.

Хусанов А.Е.

АЗ ҚАЛДЫҚТЫ ЖӘНЕ ҚАЛДЫҚСЫЗ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ЖОБАЛАУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ

ОҚУ ҚҰРАЛЫ

Хусанов А.Е.

Баспаға қол қойылды. ___.____20           ж.

Қағаз форматы XxY 1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік баспа. Көлемі.5,5 б.п.

Тираж 300 дана. Тапсырыс № 2118

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің баспасы

М.Әуезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент қ., Тауке хан даңғылы, 5

Құжатты санкциясыз көшіруге тыйым салынады