Ф.7.11-18

Кенжалиева Г.Д.

Өнеркәсіптік токсикология негіздері

пәнінен

лабораториялық  жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау

Шымкент 2016

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.О. ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ

ОҢТҮСТIК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕК

ЕТТIК УНИВЕРСИТЕТI

ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ КӨЛІК ФАКУЛЬТЕТІ

«ТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ» кафедрасы

Кенжалиева Г.Д.

«Өнеркәсіптік токсикология негіздері»

пәнінен 5В073100- «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығы студенттеріне лабораториялық сабақтарға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК   НҰСҚАУ

Оқытудың барлық түлеріне

Шымкент – 2016

ӘОЖ 614.8.027

Құрастырған: Кенжалиева Г.Д. «Өнеркәсіптік токсикология негіздері» пәні бойынша лабораториялық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау - Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ. 2016.  44 б.

«Өнеркәсіптік токсикология негіздері» пәнінің оқу жоспары мен бағдарламасына сәйкес құрастырылған 15 лабораториялық сабақтарды орындау үшін  мәліметтермен қамтылған.

5В073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығының студенттеріне арналған

Пікір білдіруші:

Керімбекова З.М. – «ТҚ және ҚОҚ» кафедрасының  х. ғ.к., доценті

Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау кафедрасының мәжілісінде талқыланып бекітілген  (хаттама №9  «27 »   04   2016 ж.)005

М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Құрылыс және көлік» факультетінің ӘК талқыланған   ( хаттама № 9   « 28 »  04  2016 ж )

М.Әуезов атындағы ОҚМУ  ӘК  баспаға шығаруға ұсынылған

( хаттама №__ «___»______________2016ж )

©М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлкеттік университеті, 2016

Басылымға жауапты: Кенжалиева Г.Д.

|  | Мазмұны |  |
| --- | --- | --- |
|  | Лабораториялық практикум | 3 |
|  | Химиялық лабораториядағы техника қауіпсіздігі | 4 |
|  | Лабораториялық жұмыс № 1 Атмосферадағы шаң мөлшерін анықтау | 5 |
|  | Лабораториялық жұмыс № 2 Атмосферадағы азот оксидтерін анықтау | 7 |
|  | Лабораториялық жұмыс №3 Қоршаған ортадағы сынап мөлшерін анықтау | 9 |
|  | Лабораториялық жұмыс №4 Мұнай өнімдерімен ластанған топырақтағы күкіртсутек мөлшерін анықтау | 10 |
|  | Лабораториялық жұмыс №5 Вентилятор қондырғысының жұмыс тиімділігін бағалау | 12 |
|  | Лабораториялық жұмыс №6 Өндіріс бөлмелеріндегі зиянды бу мен газды УГ-2 газоанализатор арқылы анықтау | 18 |
|  | Лабораториялық жұмыс № 7 Суды перманганатты әдіспен тотықтыруды анықтау | 21 |
|  | Лабораториялық жұмыс №8 Суды фтордан тазалау | 22 |
|  | Пайдаланылған әдебиеттер | 24 |

Лабораториялық практикум

Қазіргі кезде студент күшті әсер ететін улы заттар туралы белгілі көлемде білім алмаса,  онда тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандығын аяқтаған және қазіргі заманға сай деп есептеуге болмайды. Бұл пәнді оқып білу, әсіресе  қазіргі кезде өте қажет, себебі көптеген химиктер әртүрлі деңгейдегі табиғат қорғау ұйымдарының жұмыстарына кірісуде.

Қоршаған ортадағы химиялық қосылыстардың трансформациясын зерттеуде, мүмкін болатын өзгерістерді болжауда және экологиялық талаптарға сай шешім қабылдауға біліктерін қалыптастыру болып табылады.

Қоршаған ортадағы ластағыштардың физико-химиялық айналуы және уақыт –кеңістік бойынша таралу,  жинақталу заңдылықтарын зерттеу.

Экожүйеге өте қауіпті ластағыш заттардың қоршаған орта объектілеріндегі химиялық ластануының денгейін төмендету.

Қоршаған ортадағы ластағыштардың мониторингін және талдау тәсілі мен әдісін қалыптастыру.

Лабораториялық тәжірибенің мақсаты мен мазмұны: күшті әсер ететін улы заттардың қоршаған ортаға және адам ағзасына уытты әсерін анықтау,    теориялық курсында алған білімді экспериментальдық жағдайда бекіту.

Лабораториялық жұмыстың орындалу реті

Студенттің жұмысты жүргізу тәртібі: оқытушы студентке лабораториялық жұмыстың тақырыбын және орындау үшін керек бастапқы мәліметтерді береді;

- оқытушымен алдын-ала әңгімелесу кезінде студент жұмыстын теориялық негізін айтады;

- лабораториялық жұмысты орындау;

- орындалған лабораториялық жұмысты қорғау.

Жіберген лабораториялық жұмыстарды студент қайта келіп тапсыруы қажет.

Жұмыс барысында:

- студент лабораториялық жұмысты білуі және теориялық материалды оқуы керек, кітаппен немесе лекция курсымен танысады.

- лабораториялық журналды толтыру, оған жұмыстың өтуін жазу керек.

- жетекшімен әңгіме барысында журналға жеке тапсырма алады, студент түсінбеген сұрақтарын сұрауы керек.

ХИМИЯЛЫҚ  ЛАБОРАТОРИЯДАҒЫ ТЕХНИКА  ҚАУІПСІЗДІГІ

1. Қышқылдарды, сілтілерді және басқа  сұйықтарды пипеткамен ауызбен соруға қатаң тиым салынады. Қышқылдар мен сілтілерді тек қана сорғышпен (груша) арқылы алу қажет.

2. Барлық құрғақ реактивтерді, әсіресе күйдіргіш сілтілерді фарфор қасықтар немесе шпательмен алу қажет. Күйдіргіш сілтілерді қолмен  ұстауға қатаң тиым салынады.

3. Ішінде бром, сутек пероксиді, балқыту қышқылы және басқа күйдіргіш сұйықтары бар ыдыстарды ашқанда, ыдыстың аузы адамға бағытталмауы тиіс.

4. Қышқылдар мен сілтілер және басқа улы уландырғыш заттармен тек қана желдеткіші қосылған сорғыш шкафтың ішінде жұмыс істеу қажет.

5. Раковинаға сумен араласпайтын сұйықтарды және қатты заттарды, соны-мен қатар күшті уларды тастауға қатаң тиым салынады.

6. Белгісіз және аты күмән келтіретін реактивтерді пайдалануға қатаң тиым  салынады.

7. Қосулы тұрған электр  құралдарының жанында өрттен қауіпті заттармен жұмыс істеуге болмайды.

8. Ыстық сұйығы бар ыдыстарды тек қана екі қолмен ұстау қажет: бір  қолмен ыдыстың мойынан, ал екінші қолмен ыдыстың түбінен.

9. Сынған ыдысты  сыпырғы  және  күрек көмегімен жинайды, қолмен жинауға болмайды.

10. Қышқыл, сілті немесе басқа күйдіргіш заттармен күйіп қалған жағдайда:

- Зақымданған жерді судың көп мөлшерімен жуып, содан соң қышқылмен күйгенде 10%-тік сода ертіндісімен;  сілтілермен күйгенде 3-4% -тік сірке қышқылының немесе 3%-тік бор қышқылының ерітіндісімен шаяды.

-  Күйген жер қызарған жағдайда, 2%-тік марганец ерітіндісімен шаяды;

- Қиын жағдайларда алғашқы көмек көрсеткеннен кейін дәрігерге  қаралу қажет.

- Шынымен жарақаттанумен бірге қышқылдар мен сілтілер әсер етсе, ең алдымен жарақаттанған жерді судың көп мөлшерімен шаю қажет және жарақаттанған жерді шыны қалдықтарының қалмағанына көз жеткізіп, содан соң айналасын иод ертіндісімен өңдеп  таңып тастау қажет. Күкірт  қышқылы теріге төгілген жағдайда, оны судың көп мөлшерімен шайып, кейін соданың  әлсіз ертіндісімен   бейтараптандырады және калий пермангат ерітіндісіне салынып алынған матамен таңып, дәрігерге көрсетеді.

11. Егер төгілген сілті болса, онда оны сумен шайып, кейін әлсіз қышқылмен 3-4%-тік (сірке, бор) бейтараптандырады.

12. Ыдыстарды хром қоспасымен жуғанда, хром қоспасын алған ыдысқа қайтып жинайды,  хром қоспасын раковинаға төгуге болмайды.

13. Лабораторияда жұмыс істеп болған соң,  қолды жуып және ауызды     шаю қажет.

14. Лабораторияға ақ халатсыз кіруге болмайды.

№ 1 ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС

АТМОСФЕРАДАҒЫ ШАҢ МӨЛШЕРІН АНЫҚТАУ

Шаң атмосферада аэрозоль түрінде кездеседі. Ол қатты, не сұйық күйде атмосфераның төменгі қабаттарында, тропосфера мен стратосферада таралады. Аэрозольдардың көпшілігі биосферадағы табиғи процестер нәтижесінде түзілсе, біраз бөлігі адамның   шаруашылық   іс-әрекеті   арқылы   түзіледі. Keйбір есептеулер бойынша Жер атмосферасына адамның іс-әрекеті нәтижесінде түсетін шаң мөлшері жылына 1 млрд тоннаға жетеді. Шаңның химиялық құрамы түрліше болуы мүмкін: кремний диоксиді - құм, улы металлдар, пестицидтер, көмірсутектер, т.б.

Антропогендік аэрозольдар жану процесі нәтижесінде түзіледі. Энергетика мен транспорт антропогендік аэрозольдың 2/4 бөлігін түзеді, бұдан басқа металлургия, құрылыс материалдары және химия өнеркәсіптерінде де біраз бөлігі түзіледі.

Аэрозольдар Жердің клиамтын өзгертеді, адамның тыныс алу органдарында жинақталып, аса қауіпті пневмониоз ауруын туғызады. Көп жағдайда аэрозольдар құрамында радиоактивтік бөлшектер, вирустар, микробтар болады, қышқыл жаңбырлар мен смогтар түзеді.

Атмосфералық ауадағы шаңның мөлшерін анықтау үшін қазіргі кезде салмақтық әдіс - гравиометрия қолданылады. Бұл әдіс бойынша елді мекендер мен санитарлық-қорғаныш аймақтарындағы ауада шаңның 0,04-10 мг/м3 аралықтағьі мөлшерін анықтауға болады.

Жұмыстың мақсаты: Атмосфералық ауаның құрамындағы шаң мөлшерін

анықтау.

Реактивтер  мен құрал- жабдықтар:

1). Шаң ұстағыш құрал: фильтрлі ұстағыш, ФІШ фильтрі, үлгі алуға арналған респиратор, металл-конус тәрізді және бөлшектенетін ыдыс;

2). Аналитикалық таразы;

3) эксикатор;

4). пинцеттер:

5). шыны тостағаншалар, диаметрі 10см;

6). барометр

7). психрометр;

8). ансмометр;

Жұмыстың барысы:

ФПП материалынан жасалған фильтрді бөлмеде 40-60 мин ұстап, содан соң пакетке салып ауасы зерттелетін орынға селеді де, фильтр ұстағышқа бекітеді, үлгі алынар алдында фильтр ұстағыштың дұрыстығын тексереді, ол үшін оның ұшын тығынмен жауып, құралды іске қосады, фильтр ұстағыш дұрыс болса, құрал 0-ді көрсетеді.

Үлгі алу 250-400 л/мин жылдамдықпен жүргізіледі, фильтрдегі шаң массасы 4 мг — нан кем болмау керек. Үлгі алу 30 минут жүргізіледі. Бұдан соң фильтрді  пинцетпен босатып алып, шаң жұққан бетін ішке қаратып төрт рет бүктеп, пакетке салады. Лабораторияда фильтрді 40-60 минут бөлме температурасында ұстап, тұрақты массаға жеткізеді. Егер үлгі 100% ке жақын салыстырмалы ылғалдылықта алынса, фильтрді балқыған СаС12 шыны тостағаншамен эксикаторға 30-50 минутқа қояды, содан кейін 40-50 минут бөлме температурасында ұстайды.

Шаңның концентрациясын С (мг/м^) төмендегі формула бойынша есептеп табады:

Мұндағы:

М - фильтрдегі шаңның массасы, ол таза фильтр мен шаңданған фильтр массасының айырмасына тең, мг;

Vo - қалыпты жағдайдағы зерттеуге алынған ауаның көлемі, м ;

Қалыпты жағдайда температура 0°С және атмосфералық қысым 1013 ГПА (760 мм.сын. бағ.).

мұндағы,

Vt - берілген температурадағы және атмосфералық қысымдағы Р (гПа, м4) алынған ауаның көлемі, м4;

273 - газдардың ұлғаю коэффициенті;

1013 - қалыпты қысым, гПа.

№ 2  Лабораториялық жұмыс

Атмосферадағы азот оксидтерін анықтау

Азот оксидтері жоғарыда айтып кеткеніміздей, атмосферадағы "фотохимиялық смог" түзуге, озон қабатының бұзылуына және қышқыл жаңбырлардың түзілуіне себеп болады. Транспорт пен энергетика атмосфераға бір жылда түзілетін 60 млн тонна азот оксидтерінің 36 процентін бөледі. Газ тәрізді азот (IV) оксид, тек қана улы емес, сонымен қатар  коррозияға белсенді агент болып саналады. Оның шектеулі концентрациялы мөлшері (ПДК) – 0,085 мг/м3

Реактивтер  мен құрал-жабдықтар:

1.   Аспиратор;

2.   Рихтер құралы;

3.  аналитикалық таразы;

4.  барометр;

5.  термометр;  фот

6.   фотокалориметр;

7.   калий иодиді (х.т.);

8.   натрий нитраты (х.т.)

9. сіңіргіш ерітінді 20г калий иодидін 250 млн суда еріту арқылы алынады. Алынған ерітінде түссіз болу керек және қараңғы шыныда сақталады. Сақтау мерзімі 2 апта;

10 күкіртті қышқыл натрий, х.т., 0,06% ерітінді, 0,03г Na2SO3 50мл суда ерітеді, ерітіндіні анализ алдында ғана дайындайды;

11 сірке қышқылы, х.т., 12%-тік ерітінді. 64мл концентрациялы сірке қышқылын 500мл өлшеуіш ыдысқа құйып, үстіне белгісіне дейін су құяды;

12.сульфанил қышқылы, т., 5 г сульфанил қышқылын 150 мл 12 %-тік сірке қышқылының ерітіндісінде ерітеді. Ерітіндіні қараңғы шыны ыдыста тығыз жауып сақтайды;

13.α - нафтиламин, т., 0,2г α-нафтиламинді 20мл суда су банясында қыздыра отырып колбаның түбінде алқызыл тұнба түзілгенше ерітеді. Ерітіндіні қараңғы шыны ыдысқа жайлап құяды, тұнбаны колбада қалдырады, алынған ерітіндіге 150мл 12 %-тік сірке қышқылын құяды;

14. Гриссс-Илосвай реактиві. Анализ алдында а-нафтиламин мен сульфанил қышқылының ерітінділерін 1:1 қатынасындай етіп араластырады;

15.бастапқы стандартты ерітінді. 2-3г натрий нитритін үгітіп, 50-600 температурада 2 сағат кептіреді. 0,1500г NaNO2

90 мл-лік колбада ерітеді. Алынған ерітіндінің 1 мл-і 1000 мкг О2 - ге сәйкес болады; 16.1 мл 10 мкг МО2 болатын ерітіндіні стандартты ерітіндіні сіңіргіш ерітіндімен 100 есе сұйылту арқылы алады;

17. негізгі стандартты ерітінді, 10 мкг/мл NO2 болатын ерітіндіні сіңіргіш ерітіндімен 10 есе сұйылту арқылы алады. 1мл негізгі ерітінді 1мкг NO2 сәйкес болады. Бастапқы стандартты ерітінді 2 апта қараңғы шыны ыдыста сақталады. Негізгі стандартты ерітінді анализ алдында дайындалады. 	Жұмыс 4 сағатқа арналған.

Жұмыстың барысы

Атмосферадағы NO2 концентрациясын анықтау үшін зерттелетін ауаны 6 мл сіңіргіш ерітінді құйылған Рихтер сіңіргіші арқылы 20  мин бойы 0,25 л/мин жылдамдықпен өткізеді. Прибормен жұмыс істеп тұрғанда оған күн сәулесінің түспеуін қадағалау керек. Алынған үлгіні сақтау мерзімі 2 аптадан аспау керек.

Лабораторияда сіңіргіш прибордағы ерітіндінің деңгейін 6мл сумен белгісіне дейін жеткізу керек. Анализ үшін әрбір үлгіден 5мл ерітіндіні пробиркаға құйып, 0,5мл Грисс реактивін құяды.

Пробирканы жақсылап шайқап, 20 мин соң (өлшеу алдында) пробиркаларға 5 тамшы 0,06 %-тік Na2SO4 ерітіндісін құйып, тағы да шайқайды. Содан соң қалыңдығы 10мм кюветаларда оптикалық тығыздықтарын өлшейді.

Үлгілердегі NO2 мөлшерін калибрлік график бойынша табады. Үлгілермен бірге нольдік үлгінің де оптикалық тығыздығын табады.

Ауадағы NO2 концентрациясын төмендегі формула бойынша есептеп шығарады:

С =

Мұндағы:

a — сіңіргіш прибордағы ауаның жалпы көлемі (6 мл);

b — анализ үшін алынған ауаның көлемі, (5 мл);

m — калибрлік график бойынша табылған NO2   мөлшері,  мкг;

Vо - қалыпты жағдайдағы сіңірілген ауаның көлемі, л.

Калибрлік график құру

Сыйымдылығы 50мл өлшеуіш колбаларға 1, 2, 4, 6, 8, 10, 20 мл негізгі стандартты ерітіндіні (1мкг/мл) құяды. Белгісіне дейін сіңіогіш етітінді құяды. Өлшеуіш колбалардағы 5мл стандартты ерітінділердегі NO2 концентрациясы сәйкес 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 2,0 мкг болады.

Стандарттар шкаласын дайындау үшін пробиркаларға 5мл әр стандарттан құйып, жоғарыда көрсетілген әдіс бойынша жұмыс жүргізеді.

№3 ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС

ҚОРШАҒАН ОРТАДАҒЫ СЫНАП МӨЛШЕРІН АНЫҚТАУ

Сынап- барлық тірі организмдер үшін өте улы ауыр металл. Сынап бөлме температурасында тез буланып ұшып кетеді, температура артқан сайын булану да күшейеді. Ауадағы сынаптың булары заттардың беті мен қабырғаларына қонып, жинақталады. Қорғасын сияқты сынап та адам организмінде жиналып, ішкі органдардың функцияларына зиянды әсер етіп, организмді улайды.

Сынапты анықтау әдісі қызыл түсті - Cul * Hgl2 тұзының үзілуіне негізделген.

Реактивтер  мен құрал-жабдықтар:

1.  Үлгі алуға арналған құрал;

2.  Өлшеуіш колбалар;

3.  Сиымдылығы 1, 2, 5, 10 мл градуирленген пипеткалар;

4.  Сиымдылығы 10, 25, 100 мл цилиндрлер;

5.   Колориметриялық пробиркалар;

6.  Түйіршік йод, х.т;

7.  Калий йодиді;

8. Натрий сульфиті 2,5-3 Н ерітіндісі: 19г натрий сульфитін дистильденген суда ерітіп, 100 мл-ге жеткізеді;

9.   Хлорлы сынап (сулема);

10. Хлорлы мыс, х.т., 7 % ерітіндісі;

11. Мыс сульфаты, х.т., 10% ерітіндісі;

12. Сіңіргіш ерітінді: 2,5г түйіршік йодты дистильденген суда ерітіп, 1л-ге дейін жеткізеді;

13. Құрамды ерітінді: өлшеуіш цилиндрге 1 көлем хлорлы немесе күкірт қышқыл мыс ерітіндісіне 5 көлем 2-4 натрий сульфитін құйып, түзілген тұнба ерігенше араластырады, ерітіндіні анализ алдында дайындайды:

14. Стандартты ерітінді №1: 0,0135 сулеманы 100 мл-лік колбадағы сіңіргіш ерітіндіде ерітіп, 100 мл-ге дейін жеткізеді. №2 стандартты ерітінді: №1 стандартты ерітіндіні 10 есе сіңіргіш ерітіндімен сұйылту арқылы алады.

Жұмыстың барысы

Ашық ауадағы ауданы 100см2 болатын зат бетін сіңіргіш ерітіндіге батырылған мақта тампонмен сүртіп, үлгі алады.

Тампонды пеницилиннің ыдысына шыны салып, үстіне 10мл сіңіргіш ерітінді құяды.Шыны ыдысты шайқап, 4 сағатқа қояды, содан соң үлгіні сүзгіден өткізеді. 5мл сүзгіден өткен үлгіде 1мл ерітінді қосып, араластырады. 20-30мин соң пробирканың түбіне тұнба түзілгенде үлгінің түсін шкаламен салыстырады.

Стандарттар шкаласын кесте бойынша дайындайды

| Стандат № | № 2 стандартты ерітінді | № 1 стандатты ерітінді | Сіңіргіш ерітінді, мл | Сынаптың мөлшері, мкг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | - | 5 | 0 |
| 2 | 0,05 | - | 4,95 | 0,5 |
| 3 | 0,1 | - | 4,9 | 1,0 |
| 4 | 0,2 | - | 4,8 | 2 |
| 5 | 0,4 | - | 4,6 | 4 |
| 6 | 0,6 | - | 4,4 | 6 |
| 7 | 0,8 | - | 4,2 | 8 |
| 8 | 1,0 | - | 4,0 | 10 |
| 9 | - | 0,2 | 4,8 | 20 |
| 10 | - | 0,3 | 4,7 | 30 |
| 11 | - | 0,4 | 4,6 | 40 |
| 12 | - | 0,5 | 4,5 | 50 |
| 13 | - | 0,6 | 4,4 | 60 |

Сынаптың концетрациясын (мг/дм2) төмендегі  формула бойынша есептейді:

бұндағы:

X- сынаптың мөлшері, мг/дм2;

a - улгідегі сынап мөлшері, мкг;

В - үлгідегі барлық сұйықтың мөлшері, мл;

С - анализге алынған сүйықтын мөлшері, мл;

1000- мкг - нан мг-ға айналдыру коэффициенті.

№4  ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС

МҰНАЙ ӨНІМДЕРІМЕН ЛАСТАНҒАН ТОПЫРАҚТАҒЫ  КҮКІРТСУТЕК МӨЛШЕРІН АНЫҚТАУ

Топырақта анаэробты микроорганизмдер қатысуымен органикалық заттардың ыдырау процестері үздіксіз жүреді. Кейбір бактериялар   органикалық  заттарды   тотықтыруға  сульфаттардың оттегісін пайдаланады да, бұл кезде күкіртсутек H2S  бөлінеді. Бұндай процесс органикалық заттарға бай топырақтарда жүреді.

Н2S - түссіз газ, су мен органикалық еріткіштерде жақсы ериді, күшті тотықсыздандырғыш болып саналады. Күкіртсутектің судағы ерітіндісі қышқылдық ортаны көрсетіп, әлсіз қышқыл болып саналады. H2S үшін ПДК - 0,4 мг/кг топырақта.

Топырақтағы күкіртсутекті аныктау әдістемесі мұнай өнімдерімен ластанған топырақтардағы H2 S-Ti анықтауға арналған.

Анализ қышқылдық ортада Кl мен К.МnО4    әрекеттесуі кезінде белінетін І2-тың H2S-ti тотықтыру реакциясына негізделген.

H2 S - тің топырақтағы ең төменгі  мөлшері 0,32 мг/кг топырақта, есептеу дәлдігі - 25%.

Реактивтер   мен құрал-жабдықтар:

1). Шайқағыш аппарат;

2). Фильтр қағазы;

3). Тығынды 200 мл-лік колба;

4). I мл — лік колба;

5). Титрлегіш пипеткалар;

6). Воронкалар;

7). Бюкс;

8). Кептіргіш шкаф;

9). Эксикатор;

10). КМnО4 ерітіндісі, х.т., 0,01М ерітінді;

11). Натрий тиосульфаты Na2S2O3, 0,005 М ерітінді;

12). Күкірт қышқылы, H2SO4 (тығыздығы 1,84 г/см ), 1:3 сұйытылған;

13). Калий иодиді, КІ, х.т., 10% -тік ерітінді;

14). Крахмал, 1% -тік ерітінді;

15). Мұнай өнімдерімен ластанған топырақ.

Жұмыстың барысы

100г топырақты конустық колбаға салып, үстіне 200 дистильденген су құяды. Колбаны тығынмен жауып, 4мин. шайқайды. Бұдан кейін ерітіндіні фильтрлеп, конустық колба 100мл фильтратты құяды, бірнеше тамшы H2SO4 тамызы үстіне 1 мл 10% -тік КІ ерітіндісін құйып, араластырып, бюреткадан 0,01М КМпО4 ерітіндісімен сары түс пайда болғанша титрлейді. Иодтың артық мөлшерін 1% -тік крахмал ерітін дісінің бірнеше тамшысын тамызып, тиосульфат ерітіндісіме титрлейді. 0,01М КМnО4 ерітіндісі мен титрлеуге кетке тиосульфат ерітіндісінің айырмасы 100 мл фильтраттағы күкіртсутектің тотығуына кеткен 0,01М 12 ерітіндісінің мөлшеріне тең болады.

1 мл 0,01Н иод ерітіндісінде 0,17мг H2S болады.

Мысалы: 0,01М КМпО4   ерітіндісі мен титрлеуге кеткен тиосульфат ерітіндісінің айырмасы 3мл болсын. Онда 100мл фильтраттағы күкіртсутек мөлшері - (0,17) 3 = 0,51мг болады. Ал 200мл фильтратта, яғни 100г топырақта - (0,51) 2 = 1,02мг H2S болады. Сонда топырақтағы H2S концентрациясы С (мг/кг топырақта)

С = 1000  = 10,2 мг/кг топырақта

Топырақтың анализінде оның ылғалдығын да анықтайды, себебі, анализде топырақ абсолютті құрғақ болуы керек.

Топырақтың ылғалдығын анықтау:

Кептіргіш шкафта 100-105°С температурада кептірілген шыны қақпағы бар шыны стаканды (бюксты) аналитикалық таразыда 0,0001 дәлдікке дейін өлшейді, оған топырақ үлгісін салады. Қара шірігі мол топырақтар үшін 15-20г үлгі алынады, одан соң бюкстың қақпағын ашып, 8сағатқа 105 температурада кептіреді. Кептірілгсн топырақты эксикаторға салып, 20-30 мин жауып қояды. Эксикаторға ондағы ауаны кептіру үшін конц H2SO4 не сусыз кальций хлоридін салады.

Топырақ үлгісі кепкен соң аналитикалық таразыда өлшеп, тағы да кептіргіш шкафта 1-2сағат сол температурада кептіреді. Кептіру мен өлшеуді 0,0003 г дәлдікке дейін жүргізу керек.

Топырақтың ылғалдығын W(%) төмендегі формула бойынша есептейді.

мұндағы:

m1 -ылғал топырактың (бюкспен бірге) салмағы, г;

mo - кептірілген топырақтың (бюкспен бірге) салмағы, г;

m - бюкстің салмағы, г;

№5  Лабораториялық САБАҚ

“ВЕНТИЛЯТОР ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ЖҰМЫС

ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ”

Жұмыстың мақсаты: Өндіріс бөлмелердің метеорологиялық   жағдайларын нормалау.

Химиялық өнеркәсібіндегі өндіріс орындарында адам организіміне зиянды әсер ететін әр түрлі факторлардың арасында бірінші орында тұратын ауадағы зиянды  улы газдармен булар және токсикалық аэрозолдер.

Өндіріс бөлмелердегі санитарлы –гигиеналық жағдайлары  жобаланған санитарлық нормаға СН-245-76 сәйкес болуы қажет. Сондықтан ауадағы зиянды қосындыларды тазалау үшін вентиляцияны қолданылады.

Вентилияция-дегеніміз реттелінген және ұйымдастырылған ауа алмасуы  өндіріс жағдайлардағы ластанған сорып шығарып орнына таза ауаны келтіріп қамтамасыз ететін.

Вентиляция негізгі екі түрі болады: табиғи винтиляция  және жасанды вентиляция. Екеуінің айырмашылығы бөлмедегі  алмасудың тәсілдік жолы.

Бұл екі жолдың қолдану тәсілі сол айналаны қоршаған ортадағы ауа кеңістігі мен өндіріс жайлардан бөлінетін құрамының қызуы,ылғалдылығы және токсикологиялық зиянды заттарға байланысты. Өндірістік жайларда конвекциялық сәулелі жылудың әр түрлі зиянды газ, бу және шаңдардың көптен бөлінуіне байланысты, ауаны санитарлық нормаға келтіру үшін тек қана вентиляцияны пайдалану тиімді болмауы мүмкін.

Бұл жағдайда ауаны таза ұстау үшін вентиляциялық жолмен бірге технологиялық процесстерді жөндеп ұйымдастырып, өндіріс жабдықтауы жаңартып және жұмыс орындарын дұрыс жоспарлау керек.

Вентиляция табиғи жолы-аэрация, терезелерді жабатын фрамуги  арқылы, және төбедегі дефлегматорлар арқылы бөлме ішіндегі сыртқы ауа алмасуы.

Ауа қысымының жел арқылы және бөлме ішіндегі сыртындағы температурасының айырмашылығынан пайда болады.

Ауа қысымының айырмашылығының әрекетімен ұйымдастырылған табиғи вентиляция әр түрлі қоршаған конструкциялар арқылы және құрлыс материалдардың порлары арқылы өтіуі мүмкін.

Аэрациялық вентиляциялауда бөлмеге кіретін алдын ала тазарту және жылытуға мүмкін емес, сондықтан бұл жағдайлар вентиляцияның кемшілігі деп саналады.

Жасанды немесе механикалық вентиляция арнайы бейімдендірілген механизм арқылы (вентиляторлар, эжекторлар, кондиционерлер) орындалады. Ауа айналымының бағыты ішке кіретін және шығатын ауа ағымының және вентляциялық қамту механизмнің күшіне байланысты. Вентиляциялық ауа тартуы күшіне байланысты, ластанған ауа сорылып шығарылады да өнеркәсіптік жайдың басқа жерлеріне тарап кетуіне жол бемейді (лабораториялық ауа тартқыш шкафтар, арнайы тамшы-ылғал жинайтын капсулалар, ластану көздерінен қорғайтын құрылымдар аспирациондық құрылымдар және т.б.). Ластанған ауаны арнайы сорғыштар арқылы жабық, тұйықұталған аппараттардан сорып алуын аспирация деп атайды. Аспирация кезінде, аппарат ішідегі ластанған ауа сорылып алынады да, әр түрлі улы заттардың аппараттан өнеркәсіп жайына таралуына мүмкіндік болмайды. Аспирация зиянды заттар мен күрес жолындағы экономикалық жағынан ең тиімді әдістердің бірі болып саналады.

Жергілікті вентиляция барлық ластандырушы көздрден бөлінетін зиянды заттарды толық қамти алмайды. Әсіресе қоршаған ауадағы зиянды заттардан және жылу бөлінуі көздерімен толық тазарту мүкін емес. Жергілікті ауа орғыштармен негізгі зиянды заттардың бөлігі сорылып алғанымен өнркәсіп жайларындағы санитарлық жағдайды тек жалпы ауа алмастыру желдеткіштерінің күшімен ғана іске асыруға болады. Жалпы ауа алмастыру вентиляциясы жай ішіндегі қалған ластанған және ылғалданған, қыздырылған ауаы сыртқа айдап шығарумен қатар, оның орнына таза ауаны тартып кіргізеді, көпшілік жағдайда жалпы ауа аламстыру режімі мханикалық вентиляцияның күшімен ауаның ішке кіріу ағымы мен шығу ағымдылығы ескеріледі. Өндірістік аппараттадың аварияға ұшырауы кезінде әр түрлі зиянды және қауіпті заттардың өндіріс жайларына, айналаға тез тарап кетпеуі үшін өндірісте арнайы авариялық қондырғы сорғыштар, ауа алмастырушылар пайдаланылады. Кәзіргі кезде мұндай жағдайда ауа айналымын реттеп отыратын арнайы кондиционерлік құрылымдар пайдаланады. Мұндай кондицинионерлік құрылымдар өнеркәсіп жайларындағы санитарлы-гигиеналық жағдайына және ауа алмасуына көп көмгін тигізеді. Осы кондиционерлік құрылымының көмегі арқылы, жасанды жолмен бөлме ішіндегі тазалық, ылғалдылық және температуралық ржимдері дұрыс сақталып тұрады. Кондиционерлер әр түрлі болады: орталықтандырылған (жалпы) - үлкен бір цехтады қаматамсыздандырады, және жергілікті (автономиялық) - бұл кондиционерлер кейде жеке бір кабинаны, басқару пультын, немесе жұмысшылар демалатын орнын, лабораторияларды қамтамасыздандырады. Мұнда кондицинонерлік құрылымдар ауа тазарту үшін жұмыс кезінде автоматтық жолмен реттеліп басқарылады. Ауа ағымының жылдамдығын жеке ауа алмасуын байқау үшін өнркәсіптік тәжірибеде вентиляциялық құрылымдардың ауаны ішке тарту және ішкі бөлмеден шығару тесіктеріне қанатша және табақша анемметрлерді пайдаланады.

Қанатша анемометр

Қанатша анемометрдің жел қабылдау бөлігі темір дөңгелектің ішінде. Ол дөңгелк анемометрдің қанаттарын зақымдаудан сақтайды. Төрт бұрышты 8 қанаттары, шамалы қисықтау болып орналасқан. Анемометрдің қанатшалары есепті механизммен ось арқылы байланысқан. Қанаттар жел қабылдау бөлігі болып саналады. Есепті механизмдедің стрелкалары мен циферблаттары бр. Олар мыңдарды, жүздерді және сандарды көрсетеді. Ол көрсеткішткр өткен ауаның жылдамдығын метр бойынша анықтайды.

Қанатша анемометр

Есеп механизмді өшіру немесе іске қосу үшін арретирі бар. Кейбір аненометрлер сағатымен бірге болады.

Қанатша аненометр 0,5 м/сек тан 5 м/сек-ке дейін ғана ауа жылдамдығын өлшейді.

Табақша аненометр

Табақша аненометрдің жел қабылду бөлігі крестовинадағы төрт жарты шарлар. Олар болат осіне бекітілген ауа ағымы оған әсер еткенде ол жарты шарлардың дөңес жағына қарай айналып тұрады. Крестовина мен шарлар кездейсоқ механикалық зақымданудан сақтау үшін сыртқы темір рамкалармен қоршалған. Осьтің төменгі жағында есеп механизмі бар. Мұндағы есеп механизмі қанатша аненометрдің механизмімен бірдей.

Ауа жылдамдығын өллшегенде аненометрдің жел қабылдау бөлігі айналып шексіз винттерге қозғалыс береді де шестеренка арқылы есеп механизміннің тілдерін айналдырады.

Аненометрлер белгілі бір уақыт арасындағы орташа ауа жылдамдығын анықтауға мүмкіндік береді. Аннометрдің счетті мееханизмі ноль белгіг тұрмайды, сондықтан жұмыс істеудің алдында есеп механизміндегі көрсеткіштерінің балығын еспетеп жазып алыңыздар. Аненометрдің счетті механизмін онымен бірге секундомерді де бірден іске қосу қажет. Қажетті уақыт өлшеуі өткеннен кейін секундомерді де, есеп механизмді де бірдей өшіру керек. Сонан соң аненометрдегі көрсеткіштерді қайтадан жазып алыңыздар. Екі санның айырмашылығын тәжірибе өткен уақытқа бөліп (секундомер бойынша) ауа жылдамдығңының 1 секундтағы мәнін табасыздар. Тәжірибе жүргізгенде аненометрдің жел қабылдау бөлігін желге қарсы қылып ашық тесіктің ртасына (проемына) орналастыру керек. Срелкалары, сағаттын стрелкалары сияқты жүру керек. Өте үлкен диаметрлер болса (200*200мм-ден асса), ода ауа ағымы сол квадраттағы дөңгелектің диагоналі бойынша жүргізіп өлшенеді.

Әрбір проемдағы (тесіктегі) ауа жылдамдығы өлшенуі екі реттен кем болмауы керек. Өлшемдердің арасындағы сандық өлшемі 5% артық асуы мүмкін емес. Ауаның жай жылдамдығын байқау үшін 0,5 м/сек-тен кем болса, онда өлшеуге дифференциал аненометрі немесе катетермометрлер пайдаланады.

1 - крестовина;

2 – жел  қабылдайтын жарты шарлар;

3 - тік осі;

4 - жел жылдамдығының мыңдағы сандарын көрсететін есепті механизм;

5 - жел жылдамдығының жүздік сандарын көрсететін есепті механизм;

6 - жел жылдамдығының сандарын  көрсететін есепті механизм;

Вентиляция құрылымының өнімділігін және соған

лайықты ауа айналымының қалдықсыздығын есептеу

Вентиляция құрылымының өнімділігін анықтау үшін ауа ағымыныың жылдамдығын анықтау керек. Ол үшін табақша аненометрмен немесе пневмометрлік түтікпен өлшенеді.

Ауа ағымының жылдамдығы табақша аненометрмен мына төмендегі шарт бойынша анықталады:

- Ауа сорылатын газоходтың ауданын есептеу.

а) S = a*b;    (м2)     - бұл формуламен төрт бұрышты газоходтың ауданын  табасыз

мұнда: а – газоходтың кесіндісінің ұзыдығы, м.  в - газоходтың кесіндісінің ені, м.

б)     - бұл формуламен дөңгелек газоходтың ауданын  табасыздар.

мұнда:   = 3,14 ;  d – газоходтың кесіндінің диаметрі.

- Вентиляция құрылымын іске қосасыздар.

- Аненометрдегі арретирді бекітіп есеп механизмдегі тілдерінің (тысячи, сотни, десятые) деген 3 көрсеткіштерін қосындысын жазып аласыздар. (m0)

- Аненометрдің жел қабылдау бөлігін желге қарсы ортаға орналастырып койып, табақшалары максималды айналысқа жеткенде арретирмен бірге секундомерді іске қосып өлшем жүргізесіздер. Өлшеу уақыты 50 секунд. Өлшеуді 3 рет жүргізу қажет.

- Ауаның орташа жылдамдығын мына формуламен санайсыздар:

; 	м/сек	             /1/

Бұл жерде: m1, m2, m3 – аненометрдің 3 рет 50 секундтен өлшенген көрсеткіштері. (м/сек).

Вентиляция құылымының өнімділігін мына формуламен есептейміз: (Q – құрылыммен беріліп тұратын өлшемі)

Q = 3600 * yорт * Sгазох.	(м3/сағ)	/2/

Sгаз – газ өткізгіштің ауданы, м2. (. 1-ші қарап есептелінеді).

Ауа айналымының еселігін (қалдықсыздығын) есептейтін формула:

;    (сағ. -1)		                   /3/

a – ұзыдығы, м.      в – ені, м.         h – биіктігі, м.

Ауа айналымының еселігін есептеп  болған соң №1 кестеден қандай зиянды заттармен жұмыс істеуге болатынын қорытындыға жазыңыздар.

№ 1 протоколды толытырыңыздар.

№ 1 протокол

| № | Анемометр-дегі көрсет-кіштер, м/сек | Өлшеу-дің ұзақ-тығы, сек. | Ауа ағымы-ның жыл- дамдылығы |  | Вентиля- ция құры- лымының өнімділігі, Q , м3/сағ. | Ауа айналы-мының қал-дықсыздығы К, сағ. -1 | Ауа айналымының қалдықсыздығына байланысты қайсы зиянды заттармен жұмыс істеуге бо-лады (1 кестеден) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V м/сек | Vорт, м/сек |  |  |  |
| 1 2 3 4 | m0= m1= m2= m3= | 50 50 50 | m1= m1-m0 50 m2= m2-m1 50 m3= m3-m2 50 |  |  |  |  |

Кесте - 1  Әр түрлі зиянды заттардың ауа айналымының еселігі

| № | Зиянды заттардың топтары | Ауаның айналымының еселігі (қалдықсыздығы), К, сағат-1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-топ: Ацетон, бензин, спирттер: этил, бутил, сірке қышқылының эфирлері | 150-200 |
| 2 | 2-топ: аммиак, бензол, күкіртті сутек, метил спирті, дихлорэтан, төртхлорлы сутек | 200-250 |
| 3 | 3-группа: Анилин, азота оттегі, цинк оттегі, күкірт қышқылы, күкіртті сутек | 250-350 |
| 4 | 4-группа: мышьяк, снап булары, хлор, сулема, сары фосфор , цианистый сутегі. | 350-500 |

- Бақылау сұрақтар

1. Өндіріс бөлмелеріндегі ауа ортасын санитарлы-гигиеналық нормалау.

2. Вентиляция. Вентиляцияның тұрлері.

3. Ауа ағымының жылдамдылығын анықтайтын құрылғылар.

4. Вентиляция құрылымының өнімділігін анықтау.

5. Әр түрлі дәрежеден қауіптілігі бар бөлмелердегі ауа айналымының қалдықсыздығы.

№6- Лабораториялық САБАҚ

«Өндіріс бөлмелеріндегі зиянды бу мен газды

УГ-2 газоанализатор арқылы анықтау».

Жұмыстың мақсаты: өндіріс бөлмесіндегі зиянды бу мен газды УГ-2 газоанализатор арқылы анықтау.

Индикатор әдісі арқылы анықтау

Ауа аралығын индикаторлық әдісі арқылы анықтау қатты заттарда жүретін калориметриялық реакцияға негізделеді (қағазда, ұнтақтарда, ж.т.б., және оларға индикаторлық реактивтер сіңірілген болуы керек). Анықталатын заттар әсер өтуіне байланысты реактивке индикатордың тұсі өзгереді. Ламберт-Бери заңдылығына сәйкес индикатор түсінің өзгеруі интенсивті анықталатын зат мөлшеріне пропорционалды болады. Анализ қорытындысын калориметриялық және сызықты-калориметриялық екі әдіспен жасауға болады.

Калориметриялық әдісте анализ нәтижесін алдын ала әзірленген бояу интенсивтілігі яғни эталон түтекшелеріндегі түрімен салыстырып анықталады.

Сызықты калориметриялық әдісте индикатор үнтағының ұзындығы бойынша боялуы арқылы мг/м3 градуирленген шкала бойынша анықталады.

Сызықты калориметриялық әдіс, бөлмедегі зиянды газ бен буларды өте тез анықтау үшін қолданады.Бұл әдісте УГ-2 газоанализатор (универсалды газоанализатор) қолданылады.

Ауадағы зиянды заттарды анықтайтын

УГ-2  құрлығысы

УГ-2 газоанализатор металл қоробша, ішінде резиналық сильфон орналасқан. Ол тәжірибе өткізгенде зиянды зерттелінетін ауаны сорады. Сильфонның үстінгі жағында екі фланецпен стакан бар. Стаканның ішінде сығылып-керілетін пружина орналасқан. Сильфон стаканға бекітілген, ол сильфонды тартып үстап тұрады. Сильфонның ішкі спиральдерін дөңгелек темір жұзіктер керіп тұрады, олар сильфонның көлемін сақтайды. Сильфонның астынғы жағында штуцер бар, оған резиналық шланг кигізілген, шлангінің екінші жағы газоанализатордың қақпағындағы штуцерге кигізіледі; штуцердің үстінгі тесігіне жалғасып, резиналық шланг кигізіледі. Ал бүл шлангінің екінші бос жағынаиндикатор түтігі кигізіледі.

Индикатор түтігін алдын ала анықталатын газдың түріне қарап соған лайықты арналған индикатор үнтаққа толтырып дайындап қояды. УГ-2 газоанализатордың қақпағында бағытталған втулкасы бар, оған штока кигізілген. Штоканың бас жағында сорылатын ауаның көлемдері көрсетілнен. Көлемді ұстау үшін штоканың әр қабырғасында екі тетіктен бар. Газоанализаторға қосылып берілген градуирленген индикатор шкаласы бар. Олар әр газдың тұріне қарай индикатор үнтағына лайықты болып берілген. Анализдейтін ауа индикатор үнтағынан өткен кезде, онымен реакцияға түсіп боялады. Әр газдің өзін боялатын түсі болады (№1 кесте).

УГ-2 газоанализатордың құрлысы:

Алдынғы жағынан қарағандағы түрі

Жоғары жағынан қарағандағы түрі

1 - темір қораб;

2 - үнтақ салатын шыны түтекше;

3 - ауаны түтекшеден ары-бері айдайтын штока;

4 - стопордағы екі тетіктің арасындағы ауа көлемін сақтап бекітетін стопор;

5 – сильфонды керіп - сығып тұратын серіппе ;

6 – резиналық шлангіні кигізетін штуцер;

7 - резиналық шланг;

8 – түтекшенің боялған түсінің үзындығын өлшейтін шкала;

9 - серіппе салынатын стакан;

10 - сильфонды үстап тұратын жүзіктер;

11- ауаның көлемін белгілейтін екі тетік;

12 – зерттелетін ауаны соратын резиналық сильфон.

Шектеп белгіленген концентрациясы /ШБК/ деген, ол өндіріс болмелеріндегі зиянды заттардың /шаң,бу,газ/ күніне демалыссыз 8 сағат жұмыс істеген кезде, ал аптасына 41 сағаттан аспайтын, бұкіл жұмыс стажындағы ауаруға шалдаықпайтын немесе денсацулығына әсер етпейтін концентрация.

Өндіріс бөлмелерінің ауасында зиянды газбен булардың концентрациялары ШБК-дан аспауы керек.

Зерттеу  жүргізудің  жолы

Жұмыс жасаудың алдында, анализ жасалынатын газге лайықты ұнтаққа шыныдан істелірген индикатор тұтекшені толтырып даярлап қоямыз. Штоканы керекті көлемге қаратып стопорды тортып , штоканы втулкаға саламыз. Сильфонда жиналған ауаны штокамен пружинаны сығып шығарамыз да штоканың жоғарғы тетікке бекітеміз. Сонан соңиндикатор түтекшені шлангіге кигіземіз. Стопорды тартып штоканы босатып жібереміз, сол кезде анализдейтін ауа индикатор үнтағы бар түтекшеден сорылып өтеді сильфонның ішіне. Содан кейін штоканы қайтадан сығып ауаны шығарамыз, шыққан ауа қайтадан индикатор үнтағы арқылы өтеді, солай тәжірибе уақыты өткенше істейсіздер (әр газдың өзгеше тәжрибе уақыты, сорылатын ауаның көлемі, боялатын түсі бар №1 кестеде берілген). Содан соң тәжрибе уақыты өткеннен кейін боялған сызыкты шкаламен өлшейсіздер.  Нақты анықтамасы 2-3 рет талдау керек. Сонан соң есептелген концентрацияны анализдеген газдың ШБК-сына салыстырып қорытынды жасайсыздар. Егер ол ШБК асып тұрса қорытындыға газдың қандай зияндылығы бар екенін ол қалай әсер ететіндігін жазасыздар, қандай қорғану шараларды қолданылатындарыңызды (жалпы шаралар және жеке қорғану шараларын).

№1 Кесте.

| Анықталатын газдың түрі | Сорылатын ауаның көле-мі, мл | Анализ өткізілетін уақыты,мин | Үнтақтың боялатын түсі | Газдың ШБК-сы,мг/м3 | Қауіп класы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот тотығы /NО2/ | 350 150 | 7 | Ашық қоңыр | 5 | 2 |
| Хлор / СІ/ | 350 | 7 | қызыл | 1 | 2 |
| Тотық оттегі /СО/ | 220 60 | 5 | қоңыр | 20 | 4 |
| Күкірт ангидриды | 300 | 5 | Ақ | 10 | 3 |
| Этилды эфир/С2Н5/ | 400 | 10 | жасыл | 0,15 | 2 |
| Ацетилен | 265 | 5 | қоңыр | 3 | 3 |
| Аммиак /NH3/ | 250 | 4 | Көк | 20 | 4 |
| Ацетон | 300 | 7 | сары | 200 | 4 |
| Күкірт сутегі /Н2S/ | 300 | 5 | қоңыр | 10 | 3 |
| Бензол | 350 | 7 | Сүр көк | 5 | 2 |
| Толуол | 300 | 7 | қоңыр | 50 | 3 |
| Бензин | 300 | 7 | Ашық қоңыр | 100 | 4 |
| Көмір оттегі | 300 | 7 | Ашық қоңыр | 300 | 4 |

Бақылау сұрақтар:

1. Жұмыстың мақсаты.

2. Талдаудың ауалық арасындағы әдістері.

3. УГ-2 газоанализатордың құрлысы.

4. Экспресс әдістерінің осы және басқа улы заттырдың талдау шарттары қалай анықталады.

5. Жұмысты орындау реті.

6. Улы заттардың ШБК-сы деген не?

7. Улы заттардың анализдік сызықты-калориметриялық әдісіне анықтама беріңіздер.

Лабораториялық жұмыс № 7

Суды перманганатты әдіспен тотықтыруды анықтау

Жұмыстың мақсаты: Ағынды суды перманганатты әдіспен тотықтыруды анықтау.

Практикада химиялық анализ жасағанда KMnO4милиграммен ғана тотығады, органикалық және бейорганикалық заттардың 1 л суда О2 милиграммы тотығады. Мұндай жағдайда 1 мг/л О2 тотыққанда, оған 0,263 мг/л KMnO4сәйкес келеді.

Табиғи, құдық, бұлақ тотығуы кезінде 1-ден 60 мг/л О болады, кейбір батпақ суларда жүзге дейін болады, ал ағынды суларда мың мг/л О2-ге дейін болады.

KMnO4 – әлсіз тотықтырғыш, ал органикалық заттарда толық емес жүреді, көпшілігінде тотықпайды.

Перманганатты әдіс қазіргі уақытта табиғи таза суды анализдеу үшін қолданылады.

Органикалық заттардың калий перманганатын тотығуы қышқылды ортада былай жүреді:

MnO4 + 8H+ + 5e → Mn2+ + 4 H2O

Керекті құрал жабдықтар:

- Конус тәрізді колба (250-300 мл)

- Бюретка 25 мл

- Пипетка 10 мл

- Өлшеуіш колба 100 мл

- Шыны шариктер, пемза

Реактивтер:

- Күкірт қышқылы (1:2)

- Шавел қышқылы (0,01н)

- KMnO4(0,001н)

- Дистилденген су

Жұмыстың орындалу тәртібі

Конус тәрізді колбаға бірнеше шыны шариктер немесе пенза түйіршіктерін салып, 100 мл пробаға 5 мл сұйытылған күкірт қышқылы және 10 мл 0,01 калий перманганаты ерітіндісін құямыз.

Колбадағы сұйықтықты 10 минут қайнатамыз. Содан колбаны оттан алып, оған 10 мл шавел қышқылын құйып, қызғылт түске айналғанша калий перманганатын ерітіндісімен титрлейміз. Қоспаның температурасы титрге дейін 80 0С болу керек. Содан соң сұйықтыққа 10 мл 0,01н шавел қышқылын құйып, калий перманганаты ерітіндісімен түсі сақталғанша титрлейміз.

Тотығуды (Х) мына формула бойынша есептейміз:

Х = A-B*K*B*0.01*1000V = A-B*K*80V

Бұл жерде: А және В титрлеуге кеткен 0,01н HNO4 ерітіндінің көлемі мл

Бақылау сұрақтары:

- Тотығу дегеніміз не?

- Тотығу қалай анықталады?

- Перманганатты тотығу әдісі қандай жағдайда қолданылады?

Лабораториялық жұмыс №8

Суды фтордан тазалау

Жұмыстың мақсаты: бұлақ және табиғи сулардың құрамындағы фтор және фтор қосылыстарын анықтау. Фтордан тазалаудың әр түрлі әдістері.

Теориялық бөлім: зиянды компоненттермен химия өнеркәсібінде фтор және оның қосылыстары кездеседі. Өнеркәсіп қалдықтарында қос суперфосфат және фосфор қышқылдарының 0,1-0,4 % -дейін сутек пен кремний фторидтер құрамында болады. Фторидтердің құрамында кальций, натрий, калийдің тұздары болады. Қолданылатын калий тұздары мына реакциялармен алынады.

H2SiP6 + K2SiP6 + CO2 + H2O

Практикадақолданылатын әк сүтінен фтор кальций фториді түрінде бөлініп шығады.

- H2SiF6 + 3 Ca(OH)2 → 3CaF2 + SiO2 + 2H2O

- 2HF + Ca(OH)2→ CaF2 + 2H2O

- 2NaF + CaP + H2O → CaF2 + 2H2O

Жұмыс істеу тәртібі

200-300 мл стаканға 100-150 мл ағынды су құйып, үстіне фтор саламыз. Есептеу жолы стехиометриялық қатынаста есептеледі.

Судың құрамында фтор NaF натрий фториді түрінде кездеседі. Ең керекті мөлшері CaO – кальций оксиді арқылы анықталады.

MNaf = 42                2*42 - 56

MCa = 56                  a – x

x = A*5684

Бұл жерде а – судың құрамындағы фтор мөлшері CFH

a = CF * Ѵ

CF– фторид ионының концентрациясы мг/л;

Ѵ – тәжірибеге алынған су мөлшері, л.

Әктің құрамындағы CaO – мөлшері мына формула бойынша есептеледі.

Х – А                          G = X*100A

G – 100

Мұнда: А – CaO құрамы – 96%

Түзілген тұнбаны сүзіп, сұйық фазаның құрамындағы фторды рН – метрмен анықтаймыз.

Тазартылған зат мына формуламен анықталады.

φ = CFH * CF0 / CF   * 100;

Мұнда, CFH– бастапқы судың құрамындағы фторид – COH

CF0- тазартыл5ан судың құрамындағы фторид НОН

Судың құрамындағы фторид-ионды анықтайтын құралдар

- рН-метр, рН-121

- хлорлыкүмісті элетрод ЭВЛ-1М3

- Шыны электрод ЭСЛ-41

- Селективті фторид электрод ЭГ-У1

- 1000 мл колба

- 50 мл колба

- 50 мл стакан

№9  ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС

СУДАҒЫ ЕРІГЕН ОТТЕГІ МӨЛШЕРІН АНЫҚТАУ

Судағы еріген оттегі мөлшері ондагы тіршілік ететін гидро- бионттар үшін өте маңызды көрсеткіш. Еріген оттегі концентрациясының төмендеуі суда жүретін биологиялық процестердің өзгеруіне, сол сияқты биохимиялық тотығу реакцияларының қарқынды жүруіне әсер етеді.

Судағы еріген оттегі мөлшері табиғи факторларға - атмосфералық қысым мен судың температурасына, ондағы еріген тұздардың концентрациясына байланысты. Ауыз судағы және тұрмыста пайдаланатын сулардагы оттегінің концентрациясы жылдың кез келген мезгілінде де 4мг/л - ден төмен болмауы керек.

Судағы еріген оттегінің концентрациясын анықтау әдісі ондағы Мn (11) гидроксидін Mn (111) гидроксидіне тотықтыруға кететін оттегінің мөлшеріне байланысты табылады:

MnSO4 + NaOH = 2Na2SO4 + Mn(OH)2;

4Mn (OH)2 +O2 + 2H2O = 4Mn(OH)3

Mn(ОН)з қышқылдық ортада калий йодидін тотықтырып, йодты бос күйінде бөліп шығарады:

2Мп (ОН)3 + 3H2SO4 + 2КІ = 2MnSO4 + K2SO4

І2 + 2Na2S 2О3 = 2NaI+N 2S 4O6

Реактивтер  мен кұрал-жабдықтар:

1)   120 мл-ліктығынды шыны ыдыс;

2)   1 мл, 2 мл - лік пипеткалар;

3)   250-300 мл - лік конустық колбалар;

4)   Титрлеуге арналған бюреткалар;

5)   50 мл, 500 мл-лік өлшеуіш колбалар;

6)   Марганец (11) сульфаты  не хлориді ерітіндісі:  200г марганец сульфаты кристаллогидратын не 212,5г марганец хлориді кристаллогидратын дистильденген суда ерітіп, 0,5л- ге дейін жеткізеді. Фильтрден өткізіп сузеді;

7)   Калий йодидінің сілтілік ерітіндісі: а) 75г КІ 50мл дистильденген суда ерітеді; б) 250г натоий гидроксидін не 350г калий гидроксидін 250мл дистильденген суда ерітіп, екі ерітіндіні араластырып, 0,5л-гe дейін жеткізеді;

8)   Күкірт қышқылы (тығыздыгы 1,84 г/мл), 1:1 қатынасында сұйытылған;

9)   Натрий тиосульфаты Na2S2O3 * 5Н2О, 0,01 н;

10)  Крахмал, 1%-тік ерітіндісі. Материал: су.

Жұмыстың барысы

Су үлгілерін 120мл-лік тығынды калибрленген шыны ыдыстарға алады. Шыны ыдыстарды 0,5 м тереңдікке дейін батырып үлгі алып, тез тығынмен жабады. Одан соң 1 мл-лік пипеткамен суда тұрғанда 1мл марганец сульфатын не хлориді ерітіндісін құяды, үстіне 1мл калий йодидінің сілтілік ерітіндісін құяды. Шыны ыдысты тығынмен жауып, 2мл суды бөліп құйып алады.

Титрлеу алдында пробиркадағы сұйықтың астыңғы бөлігіне 2мл күкірт қышқылын құяды. Тығынды жақсылап жауып, түзілген марганец (111) гидроксиді тұнбасы ерігенше араластырады. Одан соң барлық үлгіні 250-300 мл-лік конустық колбаға құйып 0,01н натрий тиосульфаты ерітіндісімен сары түс пайда болғанша титрлейді. Бұдан кейін 1мл крахмал ерітіндісін құйып, көк түс жойылғанша титрлейді.

Судағы еріген оттегі мөлшерін (X) төмендегі формула бойынша есептейді:

мұндағы: A -титрлеуге кеткен натрий тиосульфатының мөлшері, мл;

Н - натрий тиосульфаты ерітінідісінің нормальдығы;

V1 -шыны ыдыстағы үлгінің мөлшері,мл;

V2 - марганец(11)гидроксиді түзілгенге дейінгі кеткен реактив мөлшері,

(2мл);

1000-1 л-ге есептелген коэффициент;

8  —   1н   натрий  тиосульфатьі  ерітіндісіндегі  оттектің эквиваленті.

Бұндағы: К - коэффициент.

№10 ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС

ТҰЩЫ  СУДЫҢ  САПАСЫН  АНЫҚТАУ

Жұмыстың мақсаты:

Судың кермектілігі мен тотығуын анықтаудың стандартты әдістерімен іс

жүзінде танысу.

ТЕОРИЯЛЫҚ МАҒЛҰМАТТАР

Химия өндірісінде суды әртүрлі жағдайларда қолданады. Кейбір өндірісте су негізгі химиялық реакцияға қатысушы шикізат және реагент есебінде қолданылады. Мысалы: сутегін әртүрлі әдіспен өндіруде, күкірт және азот қышқылы, сода, күйдіргіш натр өндірісінде, әртүрлі гидратация-лық реакцияларда және гидролизде. Көптеген химиялық, металлургия, тамақ және жеңіл өнеркәсіптерінде су- қатты, сүйық және газ тәрізді заттардың еріткіші ретінде қолданылады. Кейбір жағдайларда су газдарды және қатты материалдарды жуу үшін механикалық тазартушы болып келеді. Су рудаларды флотациялық және басқа да сулы әдістермен байытуда, химиялық қайта өндеу және басқа да салаларда қолданылады. Осы келтірілген мысалдың барлығында да су технологиялық мақсаттарға пайданалылады. Судың бұдан да көп мөлшері жылу тасымалдағыш, мұздатқыш зат ретінде қолданылады. Экзотермиялық процесс кезінде қызған әрекеттесуші заттарды мұздату үшін су қолданылады. Су буы немесе қыздырылған су эндотермия-лық процесс кезіндегі бір-бірімен әрекеттесуші заттарды қыздыру үшін, жылудың шығынын толықтыру үшін қолданылады.

Су қатты, сұйық және газ тәрізді заттардың жақсы еріткіші болып келеді, сондықтан табиғи судың құрамында көптеген қоспалар кездеседі. Сол себептен су үш түрге белінеді.

Атмосфералық су - бұл жаңбыр мен қардың сулары. Бұлардың құрамында қоспалар аз болады. Негізінде бұлар еріген газдар (СО2, О2, N2, шаң, H2S және т.б.).

Жер бетіндегі сулар-бұларға ашық жатқан су қоймалары: өзендер, көлдер, теңіздер, каналдар жатады. Бұл су құрамына түрлі минералдық және органикалық заттар кіреді. Теңіз суының құрамында бағалы және радио-активті металдармен қоса бүкіл элементтер кестесіндегі заттар кездеседі. 1 кг суда 1 г-ға дейін тұз болса, онда ол тұщы су деп аталады. 1 г-нан 10 г/кг дейін болса- тұздылау, 10 г-нан көп болса тұзды су деп аталады. Бу қазандарында, реакциялық аппараттарда, жылу алмастырғыштарда, тұнба беретін Са2+, Mg2+ иондарының мөлшеріне байланысты: жұмсақ су –Са2+, Mg2+ иондарының мөлшері 3 мг-экв/дм3 дейін, орташа кермекті су - 3 тен 6 мг экв/дм3 дейін, кермекті су - 6 мг-экв/дм3 -тен жоғары болып бөлінеді.

Жер асты сулары - бұл артезиан құбырларының суы, құдық суы, гейзер суы-өзінің құрамындағы еріген тұздармен ерекшеленеді. Олардың тұздылығы жердің және тау жыныстарының құрылысына және құрамына байланысты. Жердің және тау жыныстарының түзу қасиеті  жер асты суларының жоғарғы мөлдірлігін және құрамында органикалық қосылыс-тардың болмауын қамтамасыз етеді.

Суды ішуге және басқа да шаруашылық қажеттіліктерге қолданумен қатар әртүрлі өндірістік мақсаттарға қолданылатындықтан оған деген талап өте күшті болады. Судың талапқа бай болуы: оның тазалығы, түсі, иісі, температурасы, жалпы тұздылығы, кермектілегі, тотығуы және судың реакцияға түсуін анықтайды. Көптеген өндірістерде ең негізгі көрсеткіш болып судың кермектілігі саналады. Судын. кермектілігі судың құрамындағы кальций және магний түздарының болуын көрсетеді. Кермектіліктің үш түрі бар:

Уақытша кермектілік (карбонатты немесе жойылғыш) судың құрамында кальций және магний бикарбонаттарының Са(НСО3)2; Mg(HCO3)2 болуына байланысты. Олар суды қайнатқанда ерімейтін түрге айналып, қатты түнба /қақ/ түзеді.

Са(НСО3)2  CaCO3  + H2O + CO2

2Mg(НСО3)2  MgCO3 ∙ Mg(OH)2  + H2O +3CO2

Тұрақты (карбонатты емес) кермектілік Са2+, Mg2+ нитраттарының, хлоридтерінің, сульфаттарының болуына байланысты және қайнатқанда тұнба түзбейді. Уақытша және тұрақты кермектіліктердің қосындысы жалпы кермектілікті береді.

Судың тотығуы - судың құрамында органикалық косылыстардың болуымен сипатталады. 10 минут ішінде 1л суды КМnО4-тің артық мөлшерімен қайнатқандағы жұмсалған калий перманганатының КМnО4 мөлшерімен (мг) анықталады.

Судың реакциялығы оның қышқылдық және сілтілік дәрежелері сутегі иондары арқылы сипатталады және индикатордың көмегімен анықталады. Табиғи судың реакциялығы нейтралға жақын болып келеді рН=6,8-7,3, айналымдығы су реакциялығы өндіріске байланысты болады. рН<6,5 болса су қышқылдық, рН>7,5 болса сілтілік деп аталады.

Жалпы тұздық-судың құрамындағы органикалық, және минералдық қоспалармен сипатталады. Олардың мөлшерін құрғақ қалдықпен анықтайды (мг/дм3)-1л суды буландырып, қалған қалдықты 1100С-да тұрақты салмаққа дейін келтіріп өлшейді.

Суды өндірісте қолдану алдында құрамындағы қоспаларға байланысты және өндірістік талаптарға сай дайындық шараларын жүзеге асырады. Өндірісте қолданатын су құрамында реакцияға кері әсер ететін заттар болмауы керек, аппараттарды және құбырларды коррозияға ұшыратпауы керек. Қоспалар көбінесе ерітінділер ретінде коллоидтық және механикалық жүзгін түрінде болады. Суды дайындаудың негізгі операцияларына тұндырып қою арқылы жүзгінді қоспалардан тазарту және құм мен тастың қабаты арқылы сүзу, ал кей жағдайларда-бейтараптану деп,  дегазациялау, зиянсыздандыру   жатады.Суды мөлдірлеудің немесе коллоидты қоспаларды коагуляциялауды коагулянт (Al2(SO4)3, FeSO4, NaA1O2) қосу арқылы жүзеге  асырады.

Суды жұмсарту - кальций және магний тұздарын толық немесе жартылай ажыратудан тұрады. Суды дөрекі жұмсартуды әк, күйдіргіш натр, сода (әкті-содалы әдіс) қосу арқылы  (шамамен 0,3 мг-экв/дм3) жүзеге  асырады:

Ca (HCO3)2 + Ca (OH)2   2CaCO3 + 2H2O

Mg (HCO3)2 + 2Ca (OH)2   2CaCO3 + Mg (OH)2 + 2H2O

CaSO4 + Na2CO3   CaCO3 + Na2SO4

MgSO4 + Na2CO3   MgCO3 + Na2SO4

MgCI2 + Na2CO3   MgCO3 + 2NaCl

Суда еріген көміртегінің қос тотығы былай әрекеттеседі:

CO2 + Ca (OH)2   CaCO3 + H2O

Уақытша және тұрақты кермектілікті жоятын үшнатрийді фосфатты жұмсартушы ретінде қолданып, суды толық жұмсартуға болады (0,03 мг-экв/дм3):

3Ca (HCO3)2 + 2Na3PO4   Ca3 (PO4)2 + 6NaHCO3

3MgCl2 + 2Na3PO4   Mg3 (PO4)2 + 6NaCl

Ионды алмастыру әдісімен суды одан да жақсы жұмсартуға және тұзсыздандыруға болады. Кейбір қызған сайын еритін минералды және органикалық заттар ерітіндісінің ішінен катиондар немесе аниондарды басқа элементтердің орнына бөліп алуы осы әдістердің негізі болып табылады. Судағы Са2+, Mg2+, Fe3+ иондарын сіңіру үшін катиониттер -Н+, Na+, NH4+ иондар - активті топ құрайтын сульфокөмір немесе жоғарымолекулалы шайырлар, аниониттер-ОН-, НСО3--иондармен активті топ құрайтын жоғарғы молекулалы шайырлар қолданылады. Судың құрамы, әртүрлі мақсаттарға қолдану мүмкіндігі немесе оны дайындау қажеттілігі техникалық талдау мәліметтеріне сүйене отырып анықталады. Судың толық талдауын алу үшін көптеген әртүрлі анықтауларды қолданады (және көп уақытты керек етеді). Талдау кезінде судың температурасын, түсін, иісін, дәмін, қышқылдығын, оттегінің, күкіртсутегінің, көміртек қос тотығының, сульфаттың, аммоний-дің, нитраттың, нитридтің, фтордың, органикалық заттардың, бикарбонаттың қанша екендігін анықтайды. Бірақ көбінесе толық талдау жасау кажетсіз болады. Оның орнына анықтаудың бір бөлігін қолдануға болады. Соның ішінде әртүрлі кермектілікті, тотығулықты және сілтілікті анықтаудың маңызы зор.

Жұмыс барысы

СУДЫҢ КАРБОНАТТЫ КЕРМЕКТІЛІГІН АНЫҚТАУ

Зерттелетін судың 100 мл-ін (су ағатын құбырдың) өлшегіш цилиндр арқылы конустық қолбаға ауыстырамыз және метил кызғылт индикато-рының қатысымен 0,1м тұз қышқылының ерітіндісімен сарыдан әлсiз кызғылт түске енгенше титрлейміз. Екiншi колбадағы (салыстырмалы) 100 мл суға метил қызғылт индикаторын тамызады бiрiншiдегі титірлеу түсін екіншімен салыстырады (шамалы өзгеріс болғанша).

Тұз қышқылының магний мен кальций бикарбонаттарымен әрекеттесуі арқылы кермектілікті анықтайтын реакция былай жүреді:

Mg (HCO3)2 + 2HCl = MgCl2 + 2H2O + 2CO2 ↑

Ca (HCO3)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O + 2CO2  ↑

Судың карбонатты кермектілігін Нк(мг-экв) мына формуламен анықтайды. мұндағы:

V1 – титрлеуге кеткен 0,1 Н тұз қышқылының көлемі, мл;

0,0028 – тұз қышқылының кальций оксиді бойынша титрі;

10000 – есептеуге арналған коэффицент;

20,04 – алынған мәліметтерді млг-экв кермектілікке есептеуге арналған коэффицент.

ЖАЛПЫ ЖӘНЕ КАРБОНАТТЫ ЕМЕС КЕРМЕКТІЛІКТІ   АНЫҚТАУ

Карбонатты кермектілікті анықтағаннан сон зерттелетін суды 5-10 минут көмірдің қос тотығы кеткенше қайнату керек. Тамызғыш арқылы 25 мл араласпа қосылыстардың көлемін қосады (Na2CO3+NaOH) және 5-10 мин аралағында кальций және магний тұздары тұнбаға түскенше қайнатады.

CaCl2 + Na2CO3= CaCO3 + 2NaCl

MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2 + 2NaCl

MgSO4 + 2NaOH = Mg(OH)2 + Na2SO4

Ерітіндіні суыған соң тұнбамен бірге көлемі 250мл-лік өлшегіш колбаға ауыстырады, белгіленген белгіге дейін дистилденген сумен сұйылтады. Тұнбаны сүзіп алып, 100 мл-рін конустық колбаға тамызғыш арқылы аламыз да, 0,1Н тұз қышқылының көмегімен қоспаның артығын (Na2CO3, NaOH) метилқызғылт индикаторы қатысуымен қызғылт түстен әлсіз қызғылт түске енгенше титрлейміз. Жалпы кермектілікті анықтау үшін (Нж) мына формуланы пайдаланады:

Hж = (V3 – 2,5V2) ∙1.4

мұндағы:

V3–25мл ерітіндіні (NaOH+Na2CO3) титрлеуге кеткен 0,1Н тұз   қышқылының мөлшері, мл; V2–ерітіндінің артығын титрлеуге кеткен 0,1Н тұз қышқылының мөлшері, мл;

2,5 – сұйылту коэффиценті.

Карбонатты емес кермектілікті мына формула арқылы анықтайды:

Нк.с. = Нж - НК

СУДЫҢ ТОТЫҒУЫН АНЫҚТАУ

Судың тотығуын анықтау кезінде алынған мәліметтер, судың қүрамындағы органикалық қоспаларды белгілі жағдайда тотықтыруға керекті оттегі мөлшерін жорамалдауға мүмкіндік береді. Марганецті - қышқыл калиймен тотығу толықтығы органикалық қосылыстардың құра-мына, концентрациясына және тәжірибе шарттарына байланысты. Сондық-тан судың органикалық заттармен ластану дәрежесін сипаттайтын салыстырмалы мәндерді алу үшін, анықтаудын тұрақты шарттарын сақтау керек. 100 мл зерттеліп жатқан суды цилиндрдің көмегімен конустық колбаға орналастырамыз. 5мл күкірт қышқылын және 10мл 0,01Н калий перманга-наты ерітіндісін қосамыз. Оны 10 минут ішінде қайнатамыз. Қайнау аяқтал-ған соң ерітіндіге 10мл 0.01H қымыздық қышқылының ерітіндісін қосамыз, артығын 0,01 Н калий перманганаты ерітіндісімен әлсіз қызғылт түске енгенше титрлейміз. Тотығуды есептеуге (1л судағы оттегімен) мына формула қолданылады:

X=((A+B)-C) ∙ 0,08 ∙ 10

мұндағы: В – 0,01 н КМnО4 титрлеуге кеткен көлемі, мл;

X- оттегінің мөлшері, мг/л;

А- органикалық қоспаларды тотықтыру үшін суға құйылған 0,01Н  KMnO4 ерітіндісінің мөлшері, мл;

С- 0,01 Н қымыздық қышқылының ерітіндісінің мөлшері, мл;

0,08- 1 мл 0,01 Н  KMnO4 ерітіндісіне сәйкес оттегінің саны, мл;

10 – алынған мәліметтерді мг/л-ге келтіретін коэффицент.

Пайдаланылған әдебиеттер

Негізгі:

- Корте Ф.  Экологическая химия.-Изд-во"Мир″,  1997.-395ст.

- Исидиров В.А. Экологическая химия: Учебное пособие для вузов. – СПб: Химиздат, 2001. – 672с.

- Скурлатов Ю.И., Дука Г.Г., Мизити А. Введение в экологическую химию: Учебное пособие для хим. И хим.-технолог. Спец. Вузов.-М.: Высшая школа, 1994.-400с.

- Богдановский Г.А. Химическая экология: Учебное пособие.-М.: МГУ, 1994.-237с.

- Жұмаділлаева С., Баешов А., Жарменов А. Қоршаған орта химиясы.- Алматы, 1998,-152 бет.

- Ақбасова А.Ж., Саинова Г.Е. Экология. Жоғары оқу орындарына арналған оқу құралы. Алматы, 2003ж. -292 бет.

- Оспанова Г.С., Бозшатаева Г.Т. Экология. Оқулық-Алматы, 2002ж.-405бет.

8. Тинсли И. Поведение химических загрязнителей в окружающей среде.

М.: Мир, 1980

9. Орлов Д.С.. Химия почв. М.: МГУ, 1980. 99с

10. Аммсова Я.М., Орлов Д.С., Садовникова Л.К. Охрана почв от

химического загрязнения.- Изд-во МГУ, 1989-94с.

11. Галкина Ф.Б., Ключников И.Г. Химия комплексных соединений.–М.:

Просвещение, 1983.

12. Пономаренко О.И., Сармурзина А.Г. Мониторинг и методы контроля

объектов окружающей среды. Учебное пособие. – Алматы: Қазақ             университеті, 1998. – 146с.

13. Химия окружающей среды.- Пер. с англ./Под ред. А.П.Цыганкова. –

М.: Химия, 1982. – 682с.

14. Торочешников Н.С. и др. Техника защиты окружающей среды. – М.:

Химия, 1989. – 682с.

15. Эльтерман В.М. Охрана воздушной среды на химических и            нефтехимических предприятиях. – М.: Химия, 1985. – 160с.