ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

м.Әуезов АТЫНДАҒЫ  ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ ЖӘНЕ ЭНЕРГЕТИКА

жоғары мектебі

«Энергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер»  кафедрасы

Муратова К.А.

«Жоғары кернеу техникасы»

Зертханалық тәжірибе

5В071800 – Электроэнергетика  мамандығы үшін

Шымкент, 2015 г.

УДК 621.5.027

Құрастырушылар: аға оқытушы   Муратова К А.

5В071800 «Электроэнергетика» мамандығы студенттері үшін  кәсіптік пәндерінің таңдау цикліне кіретін  «Жоғары кернеу техникасы» пәні бойынша  оқу-әдістемелік   құралы. /  Муратова К А.– Шымкент: ЮКГУ, 2015- 32б.

«Жоғары кернеу техникасы» пәнінің бағдарламасы және оқу жоспарының талаптарына  сәйкес құрастырылған және курстың зертханалық сабағын орындау бойынша барлық мәліметті қамтиды.

Зертханалық практикум мамандығы 050718-« Электрэнергетика» студенттері үшін арналған .

Зертханалық  тәжірбие  «Жоғары кернеу техникасы» пәнінің оқу жұмыс жоспарына сәйкес жеті жұмыс орындауға мүмкіндік береді және пәннің негізгі бөлігін қамтиды, сонымен қатар «Электроэнергетика» , « Қосалқы станциялар қондырғылары » пәндері бойынша білімді тереңдетеді.

Рецензенттер:  Арыстанбаев К. – т.ғ.к., «АТУ» кафедрасының аға  о қытушысы,

М.Әуезов атындағы ОҚМУ

Оқу-әдістемелік   құралы/ басуға/ ұсынылған/М.Әуезов атындағы ОҚМУ Оқу-әдістемелік кеңесі, хаттама № ___ «____» _______2015ж.

©  М.Әуезов атындағы Оңтүстік

Қазақстан мемлекеттік университеті

Мазмұны

| Кіріспе | 4 |
| --- | --- |
| Зертханалық жұмыстарды орындаудағы жалпы нұсқаулықтар мен техника қауіпсіздігі ережелері | 6 |
| Зертханалық жұмысты рәсімдеу ережелері | 7 |
| Зертханалық комплексті сипаттау | 8 |
| Зертханалық жұмыс№1. Тәуелсіз уақыттық ұстанымды максимальды токтық қорғаныс | 11 |
| Зертханалық жұмыс№2. Тәуелсіз уақыт ұстанымды максимальды ток және кернеу түсуінен қорғаныс | 14 |
| Зертханалық жұмыс№3. Шексіз қуат көзінен қоректенетін электр желісінің үшфазалық қысқа тұйықталудағы өтпелі процестерді талдау. | 18 |
| Зертханалық жұмыс№4. Шексіз қуат көзінен қоректенетін электр желісінің симметриялы емес қысқа тұйықталудағы өтпелі процестерін талдау. | 21 |
| Зертханалық жұмыс№5. Электр тасымалдау желісін автоматты қайта қосу. | 24 |
| Зертханалық жұмыс№6. Синхронды генератордың активті қуаты мен жиілігін автоматты реттеу. | 26 |
| Падаланылған әдебиеттер | 29 |

Кіріспе

Жоғары кернеулік электр құрылғыларының сенімді жұмысын негізінен оқшаулықтардың қалып-күйі анықтайды. Оқшаулықтардың тұтастығының бұзылуынан болатын электр қондырғылаорының зақымдануы 75-80%  құрайды,  сондықтан жоғары кернеулік электр құрылғыларының оқшаулықтарымен байланысты сұрақтарды оқып-үйрену инженер-электроэнергетик және электромеханиктер үшін міндетті болып табылады.

Электрлік құрылғылардың  оқшаулықтары сыртқы және ішкі болып екіге бөлінеді. Сыртқы оқшаулыққа ауа саңлаулары немесе аралықтары ( мысалы:  электрр тасымвлдау желілерінің аралығы, тірек пен сым аралығы) және ауамен шектесетін конструкцияның оқшаулық бөліктері жатады. Ішкі оқшаулықтар трансформатор немесе аппарат, кабельдік қабыршақ және т.б. корпустарының ішінде болады. Ішкі оқшаулықтар  әртүрлі сұйықтардың,  қатты және газ тәрізді диэлектриктердің комбинациясынани құралуы мүмкін.

Эксплуатация процесінде пайда болатын электр өрісі кернеуліктерінің  әсерінен оқшаулықтардың  диэлектриктік  қасиеті жартылай немесе  толығымен  жоғалуы мүмкін – оқшаулықтың тесілуі. Оқшаулықтың  зақымдану сипаты мен оның  салдары  ішкі және сыртқы оқшаулықтар үшін әртүрлі. Ауа саңлауының тесілуінен немесе оқшаулықтың беткі  қабаты бойымен  қабаттасуынан кейін  және  тесілудің  себептерін жойғаннан кейін ауаның  электрлік  беріктігі толығымен қалпына  келеді. Ауа тесілуінің жағымсыз салдары  -  бұл тұрақты доғаның пайда болу мүмкіндігі. Электр тасымалдау желілерінде  жерге доғалық тұйықталу  немесе  сымдар арасындағы тұйықталу  желінің  оқшаулықтың қалпына келу уақытына    өшірілуіне алып келеді.  Сөйтіп,  ауа оқшаулықтарының тесілуі   электрмен жабдықтаудың  қысқа уақытқа үзілуіне  алып келеді, бірақ  бұл оқшаулықтың зақымдануынан емес. Бұған қарама-қарсы  ішкі оқшаулықтың   электрлік беріктігінің бұзылуы -  қайтымсыз процес болып табылады,  бағалы аппаратураны істен шығарады.

Қызмет көрсету мерзімінің барлық уақытында оқшаулық құрылғының жұмысшы кернеуінің әсерінде болады. Төменгі кестеде номинал кернеулер шкаласы келтірілген,  яғни фазааралық  жұмысшы кернеудің орта мәні. Эксплуатациялау барысында электрлік жүйенің элементтерінде кернеудің тұсуіне байланысты номинал кернеу мәндерінің ауытқуы орын алады. Бұл жағдайда жүйенің  ең үлкен жұмысшы кернеуі кестеде көрсетілген мәннен аспауы тиіс.  Сондай-ақ кестеде  токөткізгіш бөліктер мен жер арасындағы  оқшаулықтарға түсірілетін ең үлкен фазалық кернеулер  мәні келтірілген.

Кесте 1. Электр жүйесінің номиналь және ең үлкен (максимальды)  жұмысшы кернеуі

| Ең үлкен жұмысшы кернеу | UНОМ, кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 6 | 10 | 20 | 35 | 110 | 150 |  | 220 |  | 330 |  | 500 |  | 750 |  | 1150 |  |
| UРАБ.МАКС, кВ | Оқшауланған бейтарапты |  |  |  |  | Жерге бітеу отырғызылған бейтарапты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,5 | 6,9 | 11,5 | 23 | 40,5 | 126 |  | 172 |  | 252 |  | 363 |  | 525 |  | 787,5 |  | 1200 |
| UФ.МАКС= UРАБ.МАКС/ √ 3, кВ | 2,0 | 4,0 | 6,65 | 13,8 | 23,4 | 72,8 |  | 100 |  | 146 |  | 210 |  | 304 |  | 455 |  | 695 |

Ескерту: Жұмысшы кернеуді есептеу мына формуламен жүргізіледі UРАБ.МАКС=1,15UНОМ  номиналь  кернеулер 3-220 кВ үшін; UРАБ.МАКС=1,1UНОМ номиналь  кернеу  330 кВ  және UРАБ.МАКС=1,05UНОМ номиналь  кернеулер 500-1150 кВ үшін .

Оқшаулық ылғи жұмысшы кернеу әсерінде юолатындықтан, сондай-ақ механикалық, термиялық және басқа да әсерлерді  қабылдайтындықтан, ол біртіндеп  (ауа саңлауынан басқа) өзінің  бастапқы қасиеттерін жоғалта бастайды және электрлік беріктігі  төмендейді – оқшаулық тоза бастайды. Құрылғының есептелінген  қызмет көрсету  мерзімі  бойында, оқшаулықтың ұзақ уақыттық беріктігі депи аталатын сипаттамасы құрылғының ең үлкен жұмысшы кернеуі мәніне дейін төмендемеуі тиіс.

Дегенмен оқшаулыққа талап тек жұмысшы кернеумен анықталмайды. Эксплуатациялау  процесінде электрлік құрылғыларда қысқа уақыттық мәні аса жоғары кернеулер пайда болады – оларды асқын кернеу деп атайды.

Асқын  кернеулер  екі топқа бөлінеді:

- найзағайлық асқын кернеулер, құрылғының токөткізгіш бөлігіндегі  найзағайдың разрядтарымен байланысты немесе жерге жақын орналасқан құрылғының токөткізгіш бөліктерінің жерге қатысты разрядтары;

- ішкі асқын кернеулер, жүйедегі қалыпты немесе  апатты коммутациялар нәтижесінде пайда болатын ақын кернеулер.

Атмосфералық асқын кернеулер электр құрылғыларын найзағайлық рапзрядтар ұрғанда  пайда болады. Тәжірбие көрсеткендей  - бұл өте жиі болатн құбылыс. Атмосфералық асқын кернеулер  электрлік жүйеде  толқын түрінде тарайды да, жүйенің барлық элементтерін шаншып өтеді,  соның ішінде аппаратура мен  трансформаторлардың орамаларын.

Зертханалық жұмыстарды орындаудағы  жалпы нұсқаулықтар мен техника қауіпсіздігі ережелері.

Зерханалық жұұмысты орындау – оқу процесінің ең маңызды бөлігі,  оқылатын пәннің теориялық тараулдарын  тереңірек меңгеру және зерттеу жұмыстарында дағды қалыптастыру мақсатын көздейді.

Зертханалық жұмыс орындау алдында  студент  зертханадағы жұмыс істеу ережесі мен техника қауіпсіздігі ережесін оқып- үйренуі тиіс.

Зертханаллық сабақтардың сәтті өтуі үшін  әрбір зертханалық жұмысты құрамында 2-3 адамнан тұратын  бригада түрінде орындалады.  Бригада кафедраның оқу жоспарында қарастырылған барлық  зертханалық жұмыстарды орындауы міндетті.

Кезекті зертханалық жұмысты орындамас бұрын студент сәйкес нұсқаулықтар мен ұсынылған әдебиеттермен танысуы тиіс. Жұмысты орындау алдында   сынақ  есебі бойынша  алдын ала  дайындалған өлшемдерді енгізу  формасы  болуы тиіс.

Жұмыс орындауға кіріспес бұрын,  студент берілген жұмысқа сәйкес тақырып бойынша  теориялық материалды жақсы  білуі,  жұмыстың алдына қойылған мақсатын,  оны шешу әдістерін және күтілетін  нәтижелерін білуі тиіс.

Жұмыстың барлық  экспериментальдық бөлігі  толық көлемде және оқытушының бақылауымен,  аталған нұсқаулықта  қарастырылған   реттелікте орындалады.

Зертханалық жұмыстар үшін электрлік сұлбаларды суретте көрсетілген немесе қағазға сызылған сурет бойынша жинау қажет. Бұл сұлбаны тез жинауға жібермеуге мүмкіндік береді және мүмкін қателіктерден сақтауды. Қағазға сызу кезінде  сұлба элементтерінің  шартты белгісінің дұрыс бейнеленуіне назар аудару қажет.

Сұлбаны жинау әрбір зертханалық жұмыстың жауапты бөлігі болып табылады, себебі сұлбаны жинаудың дұрыстығына алынатын нәтижелердің сенімділігі тәуелді. Сұлбаны жинау барысында өлшеу приборлары мен блок элементтерінің клеммаларына  екіден артық  өткізгіш жалғамау ұсынылады.

Егер өте күрделі сұлба жиналатын болса,  белгілі бір тәртіпті ұстану қажет: алдымен сәйкес аппаратураның барлық приборларының тізбектелеген тізбегі жиналады, одан соң   - приборлар мен аппаратураның параллель тізбегі жиналады.

Сұлбаны жинауда приборлардың (фазометр,  ваттметр)  генераторлық қысқыштары дұрыс жалғанғанына көңіл бөліңіз.

Тұрақты токпен  жұмыс істегенде де приборлардың дұрыс жалғанғанына көңіл бөлу керек, себебі  олардың  көрсетікштері ток бағытына тәуелді.

Сынақ өткізу үшін кернеуді тек оқытушы немесе лаборант тексерген соң  ғана қосуға болады.

Жұмысқа кіріспес бұрын жеке өлшеу операцияларын  орындау ретін белгілеп,  барлық жұмысты орындалуы бойынша бекітілген жұмыстың орындалу ретін сақтау қажет. Алынған  нәтижелердің  дұрыстығына күманданған жағдайда олддарды қайталау қажет.

Приборлар мен қондырғылармен жұмыс істеу барысында өте  үлкен ұқыптылық пен мұқияттылық қажет етіледі!

Өлшеулер нәтижесін  кестеге қарандашпен жазу қажет,  кестенің бағанының басына  өлшенетін шаманың аты және өлшем  бірлігі  көрсетілуі тиіс.

Приборлардан алынған өлшеу нәтижелерін  сол көрсетілген формада жазылады (мысалы: шкала бөлімдеріне сәйкес).

Қате жазулар,  жаңылулар мен кұдікті бақылаулар сызып тасталынып, сынақтар қайта орындалады да дұрыс жазулар түсіріледі.

Егер сынақты орындау алдын –ала есептеулерді талап етсе,   онда  хаттамада есептеу формуласы және есептелетін сандық мәндер мен  есептеу нәтижелері толық көрсетілуі тиіс.

Жұмыстың әрбір пунктінен кейін    жоспар бойынша талап етілген есептеулер мен сызбаларды нобайлап  болжап отыру ұсынылады.  Бұл   орындалған сынақтың  дұрыстығын  бақылауға  мүмкіндік береді..

Өлшеу нәтижелерін оқытушыға  жиналған сұлбаны таратпас бұрын көрсету қажет,  оқытушы дұрыстығын мақұлдап қол қойған соң  жиналған сұлбаны таратуға болады.

Егер бақылау нәтижклері қанагаттанарлықсыз болса, онда сынақты қайталау қажет. Қанағаттанарлық  сынақ нәтижелеріне оқытушының   қолы қойылады.

Жұмыс нәтижесі  туралы есеп  құрамында барлық бнрілгендер, бақылау хаттамалары,  барлық  есептеулер мен талап етілегн  графиктер толығымен егізіледі.

Зертханалық жұмысты рәсімдеу ережелері

Зертханалық жұмыс келесі ретімен рәсімделеді: жұмыстың мәтіні брошюралық А4 форматында ұқыпты қолмен жазылады немесе ГОСТ 2.105, ГОСТ 8.417, СТ ЮКГУ 4.02-2008 сәйкес компьютерде теріліп принтерден баспаға шығарылады.

Зертханалық жұмысты рәсімдеу  титульдық парағынан басталады. Титул парағында ЖОО аты, кафедра аты, пәні, зертханалық жұмыстың тақырыбы,  студенттің аты-жөні,  тобы,  оқытушының аты-жөні толық көрсетіледі.

Одан ары зертханалық жұмыстың тақырыбы, мақсаты мен міндеттері, зертханалық қондырғының сұлбасы,  эксперимент нәтижелері  толтырылған  кесте мен есептеу нәтижелері,  алынған  нәтижелерді  өңдеулер қорытынды, бақылау сұрақтарына жауаптар мен пайдаланылған әдебиеттер көрсетіледі.

Зертханалық жұмыстың парақтарын нөмірлеу  арап сандарымен жүзеге асырылады, парақтың нөмірі төменгі жағына және ортасына қойылады. Титульдық парақ нөмірленбейді.

Зертханалық комплексті  сипаттау

Іс жүзінде стенд құрамына  кіретін  барлық модульдер үш фазалы етіп орындалған. Кейбірлері жеке параметрлерді реттеуге мүмкіндік  береді немесе олардың жұмысын басқарады. Әрбір модульдің сыртқы көрінісін толық көрсететін  үш  фазалық   нұсқадағы   орындалуы және 10 аса әртүрлі модульдердің  бір мезетте пайдаланылуы сұлбаларды «оқуға» қиындық туғызады. Осы себепке байланысты, зертханалық жұмысты орындауға ұсынылған  көптеген сұлбалар жалпы қабылданған бірфазалық орындалуда көрсетілген.  Дегенмен модульге бөліну сақталған (әрбір модуль пунктир сызықты төртбұрышпен ерешкленген).

Дербесм компьютерден жалғанған, автоматты басқару режимі бар  модульдердің щартты белгісінде тілсызық белгісі болады:

бұл жағдайда, бірнеше сигналдық өткізгіш бойынша аналогтық және (немесе) дискреттік басқару бар түсініледі. Автоматты (қашықтан) басқару пайдаланылмайтын жұмыстардың  сұлбасында  тілсызық белгісі көрсетілмейді.

1) Бір фазалық трансформаторлар модулі. Бірінші реттік орамасы 380 В және екінші реттік орамасы 220 В ( 127 В қайта дәнекерлеу нүктесімен)  бірфазалық трансформатордан тұрады. Зертханалық сынақ сұлбаларында модуль барлық  орамаларыныңң жалғану сұлбалары көрсетілген үшфазалы  трансформатор түрінде белгіленеді  және СЫЗЫҚТЫ кернеу мәні трансформатор жақтарында толық көрсетілген.

Келтірілген шартты белгі орамалардың келесі жалғану сұлбасына сәйкес келеді:

Мұнда күштік трансформатордың дәнекер нүктелеріне сәйкес номиналь кернеу мәндері көрсетілген. Стендпен жұмыс істеу барысында реальды кернеу мәндері көрсетілгеннен төмен болуы мүмкін. Төменде әртүрлі трансформациялау коэффициентін алуға арналған трансформатор орамаларының жалғау сұлбаларының нұсқасы көрсетілген:

2) Үш фазалық желі модулі. Құрамына үшфазалы 380 В кернеу көзі және басқарылатын үш фазалы ажыратқыш кіреді. Сұлбадағы белгіленуі:

3) Ажыратқыш модулі. Басқарылатын үш фазалы ажыратқыштан тұрады. Егер автоматты ьасқару ( дербес компьютерден)  іске қосылмаған болса, қашықтан басқару тілсызығы  көрсетілмеуі мүмкін. Сұлбадағы белгіленуі:

4) Электромашиналық агрегат модулі. Құрамына жетектік қозғалтқыштың статорлық олорамасы шығысы, синхронды генератордың статорлық орама шығысы және синхронды генератордың  қозу орамасының шығысы кіреді. Сұлбадағы белгіленуі:

5) Электр тасымалдау желісі модулі. Содержит трехфазную модель линии электропередач с изменяемой величиной ее продольной активной, продольной индуктивной и поперечной емкостной составляющих. При этом, емкостная составляющая может быть отключена. Обозначение на схемах:

6) Кіріс-шығыс модулі. Құрамына 3 ток датчигі, 3 кернеу датчигі, аналогтық (XS1..XS2) алып-салмалы ажыратқыш және дискретті басқарылатын (XS3..XS8) алып-салмалы ажыратқыш  кіреді  Сұлбадағы белгіленуі:

Ток датчигі мен кернеу датчигі модуль құрамына сұлбаның көркемділігі үшін емес, өлшеу тізбегіне тікелей жалғанатынын көрсету үшін кіреді

15) Қуат өлшеуіші. Активті, реактивті қуат өлшеуіші, фазалық ток, кернеу және жиілік өлшегіші болып табылады. Сұлбадағы белгіленуі:

16) Стендтің қоректену  модулі.  Стендтің барлық модулі қорек көзіне  автомат  арқылы жалғанады. Зертханалық  сынақ сұлбаларында  көрсетілмеген.

Стенд модульдері туралы қосымша  ақпарат  оның техникалық сипаттамасында  болады.

Зертханалық  жұмыс  №1

Тәуелсіз уақыттық ұстанымды максимальды токтық қорғаныс

Жұмыстың  мақсаты:

- тәуелсіз уақыттық ұстанымды максимальды токтық қорғаныстың әрекеттік принципіноқып-үйрену;  қорғаныс  уставкасын   есептеу әдістерін үйрену;  әртүрлі  қоздырушы  әсер етулерде қорғанысты сынау;  қорғаныстың сезімталдық коэффициентін экспериментальды анықтау.

Жұмыстың орындалу реті:

- Қорғалатын обьектінің (бсқару обьектісінің) сұлбасын суерт1 көрсетілгенжей жинаңыз (БАРЛЫҚ  модульдер ӨШІРУЛІ болуы тиіс!). Сұлба шексіз қуат көзінен төмендеткіш трансформатор Т  арқылы қоректенетін  электр желісін көрсетеді. Радиальды таратылған  қоректенуші желі  W1 және W2 тізбектей жалғанған  электр тасымалдау желісінен тұрады, олар жалпы ортақ  қозғалтқыштық жүктемеге жұмыс істейді (сұлбада көрсетілмеген). Сұлбада келесі ажыратықыштар  жұмыс істейді: Q1  бірінші электр тасымалдау желісінің  ажыратқышы, Q2  алдамшы үшфазалық  қысқа тұйықталуды имитация жасайтын ажыратқыш.  Өлшеуіш ток және кернеу трансформаторы ретінде  кіріс-шығыс модулі  пайдаланылады. А1 ток датчигіне W1 электр тасымалдау желісінің А фазасының тогы беріледі. Q1  ажыратқышын басқару   кіріс-шығыс модуліндегі XS3 «Дискретное управление» алып-салмалы ажыратқышы көмегімен жүзеге асады. Электр тасымалдау желісінің басына жалғанған қуат өлшеуіші желінің әртүрлі  жұмыс режиміндегі фазалық токтарды өлшеу үшін қолданыылады.

- Сурет 2 бойынша тәуелсіз уақыттық ұстанымды максимальды токтық

қорғаныс сұлбасының  бірфазалық орындалуын  жинаңыз.  Өлшеуіш ток

трансформаторының  А  фазасының  екінші   реттік   орамасы   ток көзі

ретінде   кіріс-шығыс  модулінің   I1 ток шығысын  пайдалануға болады.

Оперативті ток  көзі ретінде  ( «+» және  «-»  клеммалары)   кіріс –шығыс

модулінің  оперативті ток  клеммаларын  қолданамыз.  Электромагниттік

ораманы  ажырату  ретінде  кіріс-шығыс модулінің  K1 дискреттік   кірісі

пайдаланылады. Ажыратқыштың блок-контактісі  ретінде   кіріс-шығыс

модулінің   S1  дискреттік  шығысы   қолданылады.

- W1 электр тасымалдау желісінің кедергісінің бойлық мәнін орнату  және W2 электр тасымалдау желісінің  (SA1 ауыстырып-қосқышын 1 қалып-күйіне орнату)  ендік  құрамын өшіру (SA2, SA3 ауыстырып-қосқышын 1 қалып-күйіне орнату).

- Сынақта әрекет етуші барлық модульдердің басқару режимі ауыстырып-қосқышын «Руч» қалып-күйіне ауыстыру

- Стендті қорек көзіне қосу (стендтің қорек көзі модулінің  автоматын іске қосу).

- Жеке қоректендіру тумблері «Сеть»  бар барлық сынақта әрекет етуші барлық модульдерді қорек көзіне қосу.

- Үш фазалық желі  ажыратықышын   іске қосу.

- Қорғаныстың іске қосылатын ток мәнін есептеу .   коэффициентін  тағайындау мәнін 1,2 тең деп қабылдау қажет. Жартылайөткізгіш ток релесінің  қайта қалпына оралу коэффициент  мәнін 0,95 тең деп қабылданады. Қозғалтқыш жүктемесін іске қосу коэффициенті мәнін  2,27 тең деп қабылданады. Жүктеме тогының  максималь  мүмкін мәнін  0,33А тең деп қабылдаймыз.

- Реленің іске қосылу тогын есептейміз  . Сұлбаның коэффициенті   1 тең. Ток трансформаторының  трансформациялау  коэффициенті   . Ток релесінің жақын үлкен ток уставкасын  таңдаңыз және реленің беткі панеліне  ол мәнді енгізу. Таңдалған  реле уставкасын кскере отырып, қорғаыстың іске қосылу тогын қайта есептеңіз.

- Уақыт релесінің беткі панелінде уақыт ұстанымын 1с   тең етіп орнату .

- Дербес компьютерде кіріс-шығыс модульдеріндегі сигналдар алмасуын қамтамасыз ететін IOLink (C:\auto\IOLink.exe) қосымшасын  жүктеу (яғни ток пен кернеу трансформаторының функциясын  орындаушы).

- Электр тасымалдау желісінің  Q1 ажыратқышын іске қосу.  Электр тасымалдау желісінің  Q1 ажыратқышының  басқару режимінің ауытырып-қосқышын «Авт» қалып-күйіне қосу.

- Қорғалатын  электр желісінің  соңында  қысқа тұйықталу туғызатын Q2 ажыратқышын іске қосу.   «Измеритель мощности»  приборының көрсеткіші бойынша  (фазалық токтарды өлшеу режимінде жұмыс істеп тұрған) қысқа тұйықталу тогының   .мәнін  анықтау. Уставка дұрыс таңдалғанда,  қысқа тұйықталу туындаған сәттен бастап 1с соң қорғаныс іске қосылуы тиіс және  Q1 ажыратқышын өшіреді.

- Q2  ажыратқышын өшіру. Желінің Q1 ажыратқышын басқару режиміндегі ауытырып-қосқышын «Руч» қалып-күйіне қосу. Қажет болған жағдайда  сынақты (п.16-18)  уставканы коррекциялау және қорғаныс сұлбасына түзетулер енгізе отырып, қайталауға болады.

- Әрекет аймағының соңында қысқа тұйықталу болғанда  қорғаныстың сезімталдық коэффициентін  есептеу.

Бақылау сұрақтары

1. Максимальды ток қорғанысы деп қандай қорғанысты атайды?

2. Максимальды ток қорғанысының  пайдалану аймағын анықтаңыз?

3. Максимальды ток қорғанысының  артықшылықтары мен кемшіліктері?

4. Максимальды ток қорғанысында  ток уставкасын қалай таңдайды?

5. Максимальды ток қорғанысында іске қосу ток мәнін қалай есептейді?

Сурет 1 – Обьектіні қорғау сұлбасы (қозғалтқыш жүктемесін қоректендіруші электр тасымалдау желісі)

Сурет 2 – Тәуелсіз уақыт ұстанымымен максмальды ток қорғанысы сұлбасы (бірфазалық орындалу)

Зертханалық жұмыс  №2.

Тәуелсіз уақыт ұстанымды максимальды ток және кернеу түсуінен қорғаныс

Жұмыстың мақсаты:

–	 Тәуелсіз уақыт ұстанымды максимальды ток және кернеу түсуінен қорғаныс әрекеттік принцмпін оқып –үйрену, қорғаныс  уставкасын   есептеу әдістерін үйрену;  әртүрлі  қоздырушы  әсер етулерде қорғанысты сынау;  қорғаныстың сезімталдық коэффициентін экспериментальды анықтау.

Жұмыстың орындалу реті:

- Қорғалатын обьектінің (бсқару обьектісінің) сұлбасын суерт3 көрсетілгенжей жинаңыз (БАРЛЫҚ  модульдер ӨШІРУЛІ болуы тиіс!). Сұлба шексіз қуат көзінен төмендеткіш трансформатор Т  арқылы қоректенетін  электр желісін көрсетеді. Радиальды таратылған  қоректенуші желі  W1 және W2 тізбектей жалғанған  электр тасымалдау желісінен тұрады, олар жалпы ортақ  қозғалтқыштық жүктемеге жұмыс істейді (сұлбада көрсетілмеген). Сұлбада келесі ажыратықыштар  жұмыс істейді: Q1  бірінші электр тасымалдау желісінің  ажыратқышы, Q2  алдамшы үшфазалық  қысқа тұйықталуды имитация жасайтын ажыратқыш.  Өлшеуіш ток және кернеу трансформаторы ретінде  кіріс-шығыс модулі  пайдаланылады. А1 ток датчигіне W1 электр тасымалдау желісінің А фазасының тогы беріледі. Q1  ажыратқышын басқару   кіріс-шығыс модуліндегі XS3 «Дискретное управление» алып-салмалы ажыратқышы көмегімен жүзеге асады. Электр тасымалдау желісінің басына жалғанған қуат өлшеуіші желінің әртүрлі  жұмыс режиміндегі фазалық токтарды өлшеу үшін қолданыылады.

- Сурет 4 бойынша тәуелсіз уақыттық ұстанымды максимальды токтық

қорғаныс сұлбасының  бірфазалық орындалуын  жинаңыз.  Өлшеуіш ток

трансформаторының  А  фазасының  екінші   реттік   орамасы   ток көзі

ретінде   кіріс-шығыс  модулінің   I1 ток шығысын  пайдалануға болады.

Оперативті ток  көзі ретінде  ( «+» және  «-»  клеммалары)   кіріс –шығыс

модулінің  оперативті ток  клеммаларын  қолданамыз.  Электромагниттік

ораманы  ажырату  ретінде  кіріс-шығыс модулінің  K1 дискреттік   кірісі

пайдаланылады. Ажыратқыштың блок-контактісі  ретінде   кіріс-шығыс

- W1 электр тасымалдау желісінің кедергісінің бойлық мәнін орнату  және W2 электр тасымалдау желісінің  (SA1 ауыстырып-қосқышын 1 қалып-күйіне орнату)  ендік  құрамын өшіру (SA2, SA3 ауыстырып-қосқышын 1 қалып-күйіне орнату).

- Сынақта әрекет етуші барлық модульдердің басқару режимі ауыстырып-қосқышын «Руч» қалып-күйіне ауыстыру

- Стендті қорек көзіне қосу (стендтің қорек көзі модулінің  автоматын іске қосу).

- Жеке қоректендіру тумблері «Сеть»  бар барлық сынақта әрекет етуші барлық модульдерді қорек көзіне қосу.

- Үш фазалық желі  ажыратықышы модулін    іске қосу.

- Q1 электр тасымалдау желісін  ажыпатықышын іске қосу..

- Әмбебап «Измеритель мощности»  приборын сызықты кернеу режимін өлшеу режиміне ауыстыру. Қалыптасқан режимдегі  минимальды кернеу   мәнін анықтаңыз.

- Q1 желісінің  ажыратқышын  өшіру.

- Қорғаныстың іске қосылатын ток мәнін есептеу .   коэффициентін  тағайындау мәнін 1,2 тең деп қабылдау қажет.  Жартылайөткізгіш ток релесінің  қайта қалпына оралу коэффициент  мәнін 0,95 тең деп қабылданады. Қозғалтқыш жүктемесін іске қосу коэффициенті мәнін  2,27 тең деп қабылданады. Жүктеме тогының  максималь  мүмкін мәнін  0,33А тең деп қабылдаймыз.

- Реленің іске қосылу тогын есептейміз  . Сұлбаның коэффициенті   1 тең. Ток трансформаторының  трансформациялау  коэффициенті   . Ток релесінің жақын үлкен ток уставкасын  таңдаңыз және реленің беткі панеліне  ол мәнді енгізу. Таңдалған  реле уставкасын ескере отырып, қорғаыстың іске қосылу тогын қайта есептеңіз.

- Қорғаныстың іске қосылу кернеуін есептеу .  коэффициентін  тағайындау мәнін 0,8 тең деп қабылдау қажет. Жартылайөткізгіш ток релесінің  қайта қалпына оралу коэффициент  мәнін 1,05 тең деп қабылданады.

- Реленің іске қосылу кернеуін есептеу . Кернеу трансформаторының  трансформациялау  коэффициенті    .  Кернеу релесінің жақын кіші  кернеу  уставкасын  таңдаңыз және реленің беткі панеліне  ол мәнді енгізу.

- Уақыт релесінің беткі панелінде уақыт ұстанымын 1с   тең етіп орнату

- Дербес компьютерде кіріс-шығыс модульдеріндегі сигналдар алмасуын қамтамасыз ететін IOLink (C:\auto\IOLink.exe) қосымшасын  жүктеу (яғни ток пен кернеу трансформаторының функциясын  орындаушы).

- Электр тасымалдау желісінің  Q1 ажыратқышын іске қосу.  Электр тасымалдау желісінің  Q1 ажыратқышының  басқару режимінің ауытырып-қосқышын «Авт» қалып-күйіне қосу.

- Қорғалатын  электр желісінің  соңында  қысқа тұйықталу туғызатын Q2 ажыратқышын іске қосу.   «Измеритель мощности»  приборының көрсеткіші бойынша  (фазалық токтарды өлшеу режимінде жұмыс істеп тұрған) қысқа тұйықталу тогының   .мәнін  анықтау. Уставка дұрыс таңдалғанда,  қысқа тұйықталу туындаған сәттен бастап 1с соң қорғаныс іске қосылуы тиіс және  Q1 ажыратқышын өшіреді.

- Q2  ажыратқышын өшіру. Желінің Q1 ажыратқышын басқару режиміндегі ауытырып-қосқышын «Руч» қалып-күйіне қосу. Қажет болған жағдайда  сынақты (п.17-19)  уставканы коррекциялау және қорғаныс сұлбасына түзетулер енгізе отырып, қайталауға болады

- Әрекет аймағының соңында қысқа тұйықталу болғанда  қорғаныстың сезімталдық коэффициентін  есептеу. Алынған параметрлерді алдыңғы жұмыста алынған сәйкес параметрлермен  салыстыру. Сәйкес қорытынды жасау.

Бақылау  сұрақтары

1.Кернеу бойынша   мәнін түсіру  максимальды ток қорғанысы    не үшін қажет?

2. Максимальды ток қорғанысын іске қосу уставкасына  талаптар

3. Қорғанысты  іске қосу тогы  қалай таңдалады?

4. Қорғаныстың сезімтлдығы   қалай анықталады?

5. Максимальды ток қорғанысының  артықшылықтары   мен  кемшіліктерін атаңыз

Сурет 3 – обьектіні қорғау сұлбасы (қозғалтқыш жүктемесін қоректендіруші электр тасымалдау желісі)

Сурет 4 – Кернеуді  төмендету арқылы  максмальды ток қорғанысы сұлбасы (бірфазалық орындалу)

Зертханалық жұмыс №3.

Шексіз қуат көзінен қоректенетін электр желісінің үшфазалық қысқа тұйықталудағы  өтпелі процестерді талдау.

Жұмыстың мақсаты:

- Электр желісіндегі қысқа тұйықталу тогының шамасына әсер етуші факторларды зерттеу;

- Қысқа тұйықталу тогының соққылық мәніне әсер етуші  факторларды анықтау және апериодтыққұрамының өшу жылдамыдығын анықтау.

Жұмыстың орындалу реті:

- Суретте көрсетілген сұлбаны жинау (стендтің  БАРЛЫҚ  модульдері ӨШІРУЛІ болуы тиіс!). Сұлбада К1 нүктесіндегі қысқа тұйықталудың екі фазалық режимін  имитациялау үшін  қысқа тұйықтағышты жалғау нұсқасы көрсетілген (Q үшфазалы ажыратқышы).  Әрбір фазаның қысқа тұйықталу тогы кіріс-шығыс модулінің  (А1, А2, А3 каналдары) ток датчиктері арқылы өтеді.  Бұл  дербес компьютерді  тіркеуші осциллограф ретінде пайдалануға мүмкіндік береді.  Тура соған ұқсас К2 нүктесіндегі үшфазалық қфысқа тұйықталу режимін  имитациялауға мүмкіндік береді.

- Электр тасымалдау желісінің кедергілерінің бойлық құрамының максимал мәнін орнату (SA1 ауыстырып қосқышын 3 қалып-күйіне)  және  көлденең құрамын өшіру (  SA2, SA3 ауыстырып қосқышын 1 қалып-күйіне ).

- Индуктивтілік модулінің  индуктивтілік жүктеме мәнін SA1 ауыстырып-қосқышы арқылы  3 қалып-күйіне орнату.

- Сынақта әрекет етуші барлық модульдердің басқару режимі ауыстырып-қосқышын «Руч» қалып-күйіне ауыстыру.

- Стендті қорек көзіне қосу (стендтің қорек көзі модулінің  автоматын іске қосу).

- Жеке қоректендіру тумблері «Сеть»  бар барлық сынақта әрекет етуші барлық модульдерді қорек көзіне қосу.

- Үш фазалық желі  ажыратықышын   іске қосу.

- Ток пен кернеуді тіркеу программасын жүктеу  («Пуск →Программы →L- Card→L-Graph»).

- «Регистратор» қатпарын таңдау

- 1, 2 және 3 нөмеріндегі каналдарды  осциллографтауды іске қосу (сәйкес кнопкалар басулы болуы тиіс, яғни сары-сұр түспен ерекшеленуі тиіс)

- Осциллограмманың ұзақтығын   5...10с  орнату.

- Фаза токтарын  жазу процесін іске қосу үшін  «Пуск»  кнопкасын басу.

- Q   ажыратқышын ісксе қосу кнопкасмын басу.

- Сынақыт бірнеше қайталау ( осциллографтау процесі қосулы болуы тиіс).

- «Гляделка»  қатпарын таңдаңыз.

- «Open» кнопкасын басыңыз  және пайда болған диалогтық терезеден  data.dat (файл с осциллограммой)  файлын  таңдаңыз.

- «Оси графика» басқару тобының элементтерін пайдалана отырып, уақыт және амплитуда бойынша  қажет масштабты орнату.

- Графиктің төменгі жағындағы навигация элементтерін пайдалана отырып,  жазылған осциллограмманы көріңіз.

- Іске қосу моментінің  өтпелі процес  сипатына әсерін  анықтаңыз .

- Тура осыған ұқсас К3 нүктесінде үшфазалық қысқа тұйықталу сынағын жүргізіңіз. Қысқа тұйықталу тогының  апериодтық құрамының мәнін анықтаңыз.

- Алынған нәтижелер бойынша қысқа тұйықталудың қорек көзінен ұзақтығы үшфазалы қысқа тұйықталу тогының әрекеттік мәніне әсер ететінін анықтаңыз.

- Зертханалық жұмыс ьойынша есеп дайындаңыз. .

Бақылау сұрақтары

- Қысқа тұйықталу режиміндегі  өтпелі процестерде

- Қысқа тұйықталу токтары қалай есептеледі?

- Бірфазалы қысқа тұйықталу тогының мәні мен үшфазалы қысқа тұйықталу тогы  мәнінен   айырмашылығы  неде?

- Іске қосу моментінің  өтпелі процесс сипатына әсері қандай?

- Электр   тасымалдау  желісі кедергісінің бойлық және ендік кедергілері ерекшеліктері

Сурет5. Үшфазалық қысқа тұйықталудағы  өтпелі процестерді талдау сұлбасы

Зертханалық жұмыс №4.

Шексіз қуат көзінен қоректенетін электр желісінің симметриялы емес қысқа тұйықталудағы өтпелі процестерін талдау.

Жұмыстың мақсаты:

- қысқа тұйықталу тогының шамасының оқшауланған және жерге отырғызылған бейтарапты желідегі  зақымдану түріне тәуелділігін зерттеу.

Жұмыстың орындалу реті:

- Сурет ххх көрсетілген сұлбаны жинау  (стендтің  БАРЛЫҚ  модульдері ӨШІРУЛІ болуы тиіс!). Сұлбада К1 нүктесіндегі қысқа тұйықталудың екі фазалық режимін  имитациялау үшін  қысқа тұйықтағышты жалғау нұсқасы көрсетілген (Q үшфазалы ажыратқышы).  Әрбір фазаның қысқа тұйықталу тогы кіріс-шығыс модулінің  (А1, А2, А3 каналдары) ток датчиктері арқылы өтеді,  ал фазалық кернеулер А4, А5, А6  каналдарына енгізілген.  Мұндай сұлба  зақымданған фазаның токтарын да, сондай-ақ зақымданбаған фазаның  тогы мен кернеуін де бақылауға мүмкіндік береді.

- Электр тасымалдау желісінің кедергілерінің бойлық құрамының максимал мәнін орнату (SA1 ауыстырып қосқышын 3 қалып-күйіне)  және  көлденең құрамын өшіру (  SA2, SA3 ауыстырып қосқышын 1 қалып-күйіне ).

- ЭТЖ жағынан трансформаторлар тобының бейтарабын оқшауланған жұмыс режиміне орнату ( ортақ нүктені бейтарпқа жалғамау)

- Сынақта әрекет етуші барлық модульдердің басқару режимі ауыстырып-қосқышын «Руч» қалып-күйіне ауыстыру.

- Стендті қорек көзіне қосу (стендтің қорек көзі модулінің  автоматын іске қосу).

- Жеке қоректендіру тумблері «Сеть»  бар барлық сынақта әрекет етуші барлық модульдерді қорек көзіне қосу.

- Үш фазалық желі  ажыратықышын   іске қосу.

- Ток пен кернеуді тіркеу программасын жүктеу  («Пуск →Программы →L- Card→L-Graph»).

- Осциллограмма  ұзақтығын   5с орнату және  осциллографтау процесін іске қосу.

- Q  ажыратықышын іске қосу кнопкасын басу және секунд өткен соң Q  ажыратықышын өшіру кнопкасын басу қажет. Алынған осциллограмманы сақтап  қалу.

- Сынақты басқа тұйықталулар үшін қайталау  (екіфазалық, бірфазалық, үшфазалық). НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!   Зақымдану түрін өзгерту үшін стендті ӨШІРУ қажет, сұлбаны өзгерту және одан соң қайта қосу қажет.

- Стендті өшіру.

- Бейтараптың жұмыс режимін өзгерту:  электр тасымалдау желісінің бейтарап нүктесі мен  трансформатордың екінші реттік орама бейтарабын жалғау (ЭТЖ  жағының орамасының).

- П. 5...12  қайталау.

- Алынған мәліметтерді өңдеп,  қорытынды жасау және зертханалық жұмыс есебін рәсімдеу.

Бақылау сұрақтары

- Шексіз қуат  көзі деп   аталу себебі.

- Симметриялы емес қысқа тұйықталу дегеніміз не?

- Тұйықталу кезіндегі  өтпелі процесиі түсіндір

- Желінің бейтарапиарын оқшаулау әдістенрін атаңыз.

- Оқшауланған бейтарап жұмыс режимінің ерекшелігі.

Сурет 6. электр желісінің симметриялы емес қысқа тұйықталудағы өтпелі процестерін талдау сұлбасы

Зертханалық жұмыс №5.

Электр тасымалдау желісін автоматты қайта қосу.

Жұмыстың мақсаты:

- Біржақты  қоректендірілетін желілердегі автоматты қайта қосу (автоматическое повторное включение) құрылғысын  жұмыс істеу алгоритмін оқып-үйрену;

- автоматты қайта қосу (автоматическое повторное включение) құрылғысының  әркет ету ерекшелігі мен релелік қорғанысты оқып-үйрену;

- микропроцессорлық элементтік базадағы апатқа қарсы автоматты құрылғыны жүзеге асыру әдісін меңгеру.

Жұмыстың орындалу  реті:

- Сурет7   көрсетілген сұлбаны жинаңыз.

Сурет7. Электр тасымалдау желісін автоматты қайта қосу  сұлбасы

- Электр тасымалдау желісі параметрлерін орнату: а) бойлық құрамын максималь мәнге қою  (SA1 ауыстырып қосқышын 3 қалып-күйіне); б) көлденең құрамын өшіріп тастау   (  SA2, SA3 ауыстырып қосқышын 1 қалып-күйіне ).

- Q  ажыратқышын басқару режимінің ауыстырып қосқышын  «Руч»  қалып-күйіне .

- Үш фазалы желі модулін басқару режимінің ауыстырып қосқышын  «Авт»  қалып-күйіне .

- Автоматты басқару менеджерін жүктеу   (Пуск→ Программы →модель энергосистемы→ автоматическое управление  → Менеджер управления).

- Жаңа  контроллер  қосу.

- Сигнальдық шиналар мен  кіріс-шығыс каналдарының  нөмірі мен қызметін анықтау.

- STL  бағдарламалық тілінде,  үшфазалы желі модулінің ажыратықышын, тәуелсіз уақыт ұстанымды максималь ток қорғанысы мен  жылдамдатылған релелік қорғанысты бір реттік автоматты қайта қосу құрылғысын қашықтан басқаруды жүзеге асыратын    бағдарлама жазу.

- Бағдарламаны   контроллерге  жүктеу  және оны  іске қосу. Үш фазалы желі модуліінң  ажыратықышын  қосуға команда беру.

- Q   ажыратқышын қосып, релелік қорғаныс пен автоматика әрекетін қайталау.

- Максимальды ток қорғанысынан электр тасымалдау  желісін ажыратқаннан кейін Q ажыратқышын ажыратамыз (имитируем  устраняющееся короткое замыкание)

- Автоматты қайта қосу құрылғысы өзінде көрсетілген уақыт ұстанымына сәйкес  желіні іске қосады.

- Тағы да Q  ажыратқышын қосамыз  және оны қосулы қалдырамыз  (имитируем  неустранимое короткое  замыкание).

- Берілген уақыи ұстанымында максимальды ток қорғанысы қысқа тұйықталуды ӨШІРІУІ тиіс, автоматты қайта қосу  (АПВ)  электр тасымалдау желісін  ( берілген ұстанымда) қысқа тұйықталу кезінде қайта  іске қосады, максималь ток қорғанысы желіні уақыт ұстанымынсыз өшіреді. Қайта   қосулар  болмауы тиіса

- Релелік қорғаныс пен автоматика  алгоритміндегі қателіктерді түзегеннен кейін (егер ондай болса)  п. 10...14 қайталау .

- Зертханалық  жұмыс есебін рәсімдеу.

Бақылау сұрақтары

- Максималь ток қорғанысы ның әрекеттік принципі.

- Автоматты қайта қосу қызметі .

- Уақыт    ұстанымын  қалай орнатылады?

- Релелік   қорғаныс пен автоматика   алгоритмін түсіндір.

- Электр   тасымалдау  желісіндегі  қысқа тұйықталулар  ерекшеліктері

Зертханалық жұмыс №6.

Синхронды генератордың активті қуаты мен жиілігін автоматты  реттеу.

Жұмыстың мақсаты:

- жетектік қозғалтқышты автоматты басқару   принципін үйрену;

- желімен параллель жұмыс істегенде және бос жүріс режиміндегі активті қуат пен  жиілікті автоматты  реттеу ерекшеліктерін оқып-үйрену.

Жұмысты орындау реті:

- Зертханалық   сынақ  сұлбасын суретке8   сәйкес жинаңыз.

- Электр тасымалдау желісі  кедергісінің  бойлық құрамын максималь мәнге қою  (SA1 ауыстырып қосқышын 3 қалып-күйіне)  және  көлденең құрамын өшіріп тастау   (  SA2, SA3 ауыстырып қосқышын 1 қалып-күйіне).

- Үш фазалы желі модулін басқару режимінің және қозу модулін басқару режимінің ауыстырып қосқышын  «Руч»  қалып-күйіне .

- Синхронизацияны басқару режимінің  және жиіліктік түрлендіргіш  модулін басқару режимінің ауыстырып қосқышын  «Авт»  қалып-күйіне .

- Стендті қорек көзіне қосу.

- Үш фазалы желі  модулінің ажыратықышын  іске қосу (SB1  кнопкасын басу) .

- Автоматты басқару менеджерін жүктеу   (Пуск→ Программы →модель энергосистемы→ автоматическое управление  → Менеджер управления).

- Жаңа  контроллер  қосу.

- Добавить новый контролллер.

- Определить номера  и назначение каналов  ввода-вывода  и сигнальных шин.

- STL  бағдарламалық тілінде  келесі функцияларды жүзеге асыратын программа жазу:

- жетектік қозғалтқышты қашықтан басқару  (іске қосуды, өшіруді);

- бос жүріс режимінде жиілікті автоматты реттеуді;

- екі дискреттік сигнал бойынша жиілікті қиыстыру мүмкіндігі  (айналымдарды  қосу немесе айналымдарды азайту);

- синхрондау  модулінің  ажыратқышын   қашықтан басқару;

- синхронды режимдегі активті қуатты реттеу.

- Программаны контроллерге жүктеу, регистр-уставкалардың мәнін беру,    контроллерді іске қосу.

- Жетектік қозғалтқышты қашықтан іске қосу командасын беру.  Жиілік бойынша ақырын уставка мәніні  арттыра отырып, электромашиналық агрегаттың  айналымының номинал жиілікке дейін өркендеуін жүзеге асыру..

- Қоздыру модулінің  қорек көзіне қосу және  қоздыру тогын ақырын өсіре  отырып, генератор жағынан келетін және желі жағынан келтін кернеулерді көрсететін  V1 және  V2  вольтметрлерінің  көрсеткіштерін теңестіру.

- Дискретті басқарудың «прибавить об.», «убавить об.» командаларымен электромашиналық агрегаттың айналу жиілігі мен  желі жиілігін теңестіру.

- Қуатты реттеу процесінің (виртуального  сигнал көзінен) электромашиналық агрегаттың айналу жиілігі  әсер етпейтініне көз жеткізіңіз .

- Синхрогоскоп көрсеткіштері бойынша векторлардың фаза бойынша үйлескен мезетінде сигнхрондау модулін қашыққтан іске қосу командасын беру.

- Берілген қуат мәнін  реттей отырып,  әмбебап қуат өлшегіші көрсеткіштерінің реальды өзгерісіне көз жеткізіңз.  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!  Реттеу кішігірім диапазонда  (0,5 Рном артық емес)  жүргізіледі, себебі бұл жағдайда қозуды автоматты реттеу орын алмаған және  генератор қуатының шегі төмендетілген.

- Сіздің автоматты басқару алгоритміне жұмыстың орындалуы сай келмегенде, стендті өшіріп, п.5...17  қайталаңыз.

- Зертханалық  жұмыс есебін рәсімдеу.

.

Бақылау сұрақтары

- Синхронды  генератордың  активті қуаты қалай реттеледі?

- Синхронды  генератордың  жиілігі  қалай реттеледі?

- V1 және  V2  вольтметрлерінің  уөрсеткіштерін теңестіру не үшін қажнт?

- Синхронды  генератордың  құрылымын  түсіндір

- Синхронды  генератор  қашықтан қалай басқарылады?

Сурет 8. Синхронды генератордың активті қуаты мен жиілігін автоматты  реттеу сұлбасы

Пайдаланылған әдебиеттер

- Методические указания по выполнению лабораторных работ

«Основы релейной защиты электроэнергетических систем»

с применением лабораторного стенда «Комплекс – электрическая система»/ Южно-Уральский Государственный Университет.  Научно-производственный институт «Учебная техника и технологии» -  Челябинск, 2007

- Электротехнический справочник. Том 3. Книга 1. М.: Энергоатомиздат, 2009.

- Автоматизация электроэнергетических систем. М.:  Энергоатомиздат, 2004.

Муратова Кулмайра Асанхановна

«Жоғары кернеу техникасы»

пәні бойынша зертханалық тәжірбие

5В071800 – Электроэнергетика  мамандығыүшін

Баспаға қол қойылды. күні.айы.жылы

Қағаз форматы XxY  1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік баспа. Көлемі …б.п.

Тираж ….дана. Тапсырыс № …*

©  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің баспасы

М.Әуезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент қ., Тауке хан даңғылы, 5

*Мәліметтер БО қойылады