Ф.7.03.-03

Садырбаева А.С.

«Ұңғыма өнімдерін жинау және дайындауға арналған жабдықтар»

пәнінен практикалық сабақтарға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Шымкент, 2016.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ

МИНИСТРЛІГІ

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

«Механика және мұнайгаз ісі» факультеті

«Мұнайгаз ісі» кафедрасы

Садырбаева А.С.

«ҰҢҒЫМА ӨНІМДЕРІН ЖИНАУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ЖАБДЫҚТАР»

пәнінен 5В070800 – «Мұнайгаз ісі» мамандығының студенттеріне

практикалық сабақтарға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Шымкент – 2016ж.

УДК 622.279.23

ББК 33.62

Құрастырушылар: Садырбаева А.С. «Ұңғыма өнімдерін жинау және дайындауға арналған жабдықтар» пәнінен практикалық сабақтарға әдістемелік нұсқаулар. – Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2016. – 55 бет.

Әдістемелік нұсқаулар «Ұңғыма өнімдерін жинау және дайындауға арналған жабдықтар» пәнінің оқу жоспары және бағдарламасы талаптарына сай құрастырылған және курстың практикалық сабақтары тақырыптарын орындау бойынша қажетті мәліметтерді қамтиды.

Қысқаша түсініктеме. Әдістемелік нұсқаулар 5В070800 – «Мұнайгаз ісі» мамандығының күндізгі және сырттай оқу бөлімдерінің студенттеріне арналған және басқа мамандық студенттерімен ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындауда қолданылуы мүмкін.

Рецензент: 	Тулекбаева А.К. – «Стандарттау және сертификаттау» кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.к., доцент

«Мұнай-газ ісі» кафедрасының мәжілісінде (хаттама №      «      »           2016ж.) және «Механика және Мұнай-газ ісі» факультетінің әдістемелік комиссиясымен (хаттама №     , «      »           2016ж.) қарастырылып баспаға ұсынылған

М.Әуезов атындағы ОҚМУ әдістемелік кеңесімен басылымға ұсынылған хаттама №        , «           »             2016ж.

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2016ж.

Мазмұны

Кіріспе	6

№1 практикалық сабақ. Ұңғымадан шыққан өнімді газдан тазалауға арналған ішкі қысым әсерінде жұмыс істейтін аппараттың қаңқасының және қақпағының қабырға қалыңдығын есептеу	8

№2 практикалық сабақ. Газ айырғыш сепаратордың конустық түбін беріктікке есептеу.	10

№3 практикалық сабақ. Электрлі дегидратордың эллипстік түбін беріктікке есептеу.	12

№4 практикалық сабақ. Газды кептіруге арналған тұтастай пісірілген абсорбердің тиімді өлшемдері мен металлсыйымдылықтарын анықтау	14

№5 практикалық сабақ. Көлденең қаптама құбырлы конденсатордың алынбалы қақпағының қабырға қалыңдығын анықтау	16

№6 практикалық сабақ. Жейдешелі тік аппараттың цилиндрлік қаңқасымен түбінің қабырға қалыңдығын есептеу	17

№7 практикалық сабақ. Цилиндрлік қаңқамен сфералық ернеуі қаусырылмаған түптің қосылысын беріктікке есептеу	20

№8 практикалық сабақ. Газды одоризациялау аппаратының саңылауын бекітуді есептеу	22

№9 практикалық сабақ. Резервуар қабырғасын беріктікке есептеу	24

№10 практикалық сабақ. Резервуар қабырғасын тұрақтылыққа есептеу	27

Есептеуге бастапқы мәліметтер	33

Қосымша А	43

Кіріспе

Әдістемелік нұсқаулар 5В070800 – «Мұнайгаз ісі» мамандығының күндізгі, сырттай және қашықтықтан оқитын студенттеріне арналған және басқа мамандықтардың студенттерімен оқу-зерттеу жұмыстарын орындауда қолданылады.

5В070800 – «Мұнайгаз ісі» мамандығының «Ұңғыма өнімдерін жинау және дайындауға арналған жабдықтар» пәні ең негізгі пәндердің бірі болып саналады.

Пәнді оқудың міндеттері ұңғыма өнімін жинау және тасымалдауға дайындау қондырғысының жабдықтарымен, олардың жұмыс істеу принциптерімен танысу, жабдық түрлерін дұрыс таңдай алу бойынша білім алу болып табылады. Студент пәнді оқу барысында ұңғыма өнімдерін автоматты өлшеуге арналған заманауи қондырғылардың жұмыс істеу принципі туралы түсінік алуы керек; кәсіпшілікте құбырөткізгіштерді пайдалану ерекшеліктерін, мұнайды тазалауға арналған сепараторлардың түрлерімен, олардың жұмыс істеу принциптерімен, ерекшеліктері мен кемшіліктері туралы хабардар болуы керек, мұнайды сусыздандыру және тұзсыздандырудың автоматтандырылған блоктары туралы мағлұмат алуы керек, ілеспе мұнай газын тазалау жабдықтары, олардың түрлері, тағайындалуы, табиғи газ гидраттарымен күресу жолдары туралы түсінік алуы керек.

«Ұңғыма өнімдерін жинау және дайындауға арналған жабдықтар» пәнін студенттер оқып толық білім алып шығуы үшін келесі базалық және профилдік пәндерді меңгеруі тиіс: мұнай және газ кенорындарын игеру және пайдалану, мұнай өндірудің техникасы мен технологиясы, газ жəне газдыконденсатты кен орындарын игеру пәндері бойынша алынған білімдер.

Пәнді оқып болған соң студент кәсіпшілікте ұңғыма өнімдерін жинау және тасымаладуға дайындау жабдықтарының түрлерін, жұмыс істеу принциптерін, онда өтетін процестерді білуі керек.

1 Ұңғыма өнімдерін жинау және дайындауға арналған жабдықтар пәнінің мақсаты, міндеті мен орны

Пәннің мақсаты студенттерге мұнай, газ жəне суды жинау мен дайындау процестерінің физикалық негізінен білім алуына, мұнайгаз кəсіпшіліктерінде ұңғы өнімдерін дайындау технологиясының есептерін үйренуге, мұнай кəсіпшілік жабдықтарында өтіп жатқан процестердің маңызын аша білуге үйрету болып табылады.

Пәнді оқыту міндетіне инженер-механикті мұнай және газ өнеркәсібінде қолданылатын жабдықтарды инженерлік пайдалануға дайындау ғана емес, сонымен қатар жаңа ғылым мен техникалық жетістіктердің негізінде жаңа жабдықтарды конструкциялау және игеру де жатады.

Курстың мазмұны жеке машиналар мен жабдықтар түрлерінің келесі жалпы схемасын оқытуды қарастырады:

- құрылымы және жұмыс істеу принципі;

- техникалық және құрылымдық белгілері бойынша топтастырылуы;

- белгілі модификациялардың салыстырмалы анализі;

- құрылымға қойылатын негізгі талаптар;

- технологиялық және нормативті-техникалық талаптарды ескерумен негізгі параметрлерді есептеу және таңдау;

- қызмет көрсетумен пайдалану бойынша талаптар.

2 Сабаққа дайындалу бойынша студенттерге ұсыныстар

Практикалық сабақтарда студенттер штангалы сораптық қондырғылардың жұмыс істеу принципін, ұңғыманы зерттеу құралдарының құрылымын және жұмыс істеу принциптерін, өнімдік қабаттың мұнай бергіштігін арттыру әдістерін, ағынды шақыру жолдарын оқып, зерттейді.

Практикалық сабақты жүргізу барысында студенттер имитациялық қондырғыларда жұмыстарды орындау барысында орын алатын нақты апаттық жағдайлармен танысып, өндірістік тәжірибеде кездесетін өзекті мәселелерді шешумен айналысады.

Жұмыстың нәтижелерін А1 форматындағы қағазда рәсімдеу қажет, онда жұмыстың мақсаты, теориялық бөлім және жұмысты орындау нәтижелері келтіріледі.

№1 практикалық сабақ. Ұңғымадан шыққан өнімді газдан тазалауға арналған ішкі қысым әсерінде жұмыс істейтін аппараттың қаңқасының және қақпағының қабырға қалыңдығын есептеу

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. Жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты: Ұңғымадан шыққан өнімді газдан тазалауға арналған, ішкі қысым әсерінде жұмыс істейтін аппараттың қаңқасының және қақпағының қабырға қалыңдығын есептеуді үйрену

Теориялық бөлім

Ұңғымадан шыққан өнімді газдан тазалауға арналған, ішкі қысым әсерінде жұмыс істейтін аппараттың қаңқасының және қақпағының қабырға қалыңдығын есептеу керек.

Ұңғыма өнімін тасымалдауға дайындауға арналған аппараттар онда қандайда бір уақытта бірнеше химиялық, физикалық немесе физико-химиялық процестерді орындауға арналған. Аппарат конструкциясы аппаратқа қойылатын негізгі техникалық талаптар және аппарат пайдаланылатын шарттар негізінде жасалады. Техникалық талаптармен танысып болған соң, конструкциялауды технологиялық процестің негізгі шарттарына жауап беретін негізгі материалдарды таңдаудан бастайды. Содан соң қарастырылатын элементтің есептемелі схемасы құрастырылады, оның негізгі ауқымдық өлшемдері анықталып, жұмысқа қабілеттіліктің басты критерийлері бойынша есептеулер жүргізіледі. Есептеулер пайдалануда орын алуы мүмкін ең қолайсыз жағдайлар үшін жүргізіледі.

Қаңқаларды беріктікпен тұрақтылыққа есептеу үшін есептеулердің екі теориясын қолданады:

1 - июші моменттерден болатын кернеулерді ескеретін – моменттік;

2 - созылу және сығылу кернеулерін ескеретін – моментсіз.

Есептеудің моментсіз теориясы бойынша қаңқаларды беріктікке есептеу оның басты қималарында әсер ететін ең үлкен кернеулерді анықтаудан және сол арқылы оның қабырға қалыңдығын анықтаудан тұрады. Ішкі қысым әсерінде жұмыс істейтін қаңқа қабырғасының қалыңдығы қажет етілетін беріктікпен тұрақтылыққа байланысты анықталады.

Есептеуге қажетті бастапқы мәліметтер қосымшада келтірілген. Есептеулер [1] келтірілген әдістемелер бойынша жүргізіледі.

Шешуі:

Аппарат қабырғасының есептемелі температурасын анықтаймыз: .

Мүмкін кернеу:

жұмысшы жағдайда

, МПа					(1.1)

мұндағы - есептемелі температурадағы нормативті мүмкін кернеу (А қосымшасындағы А.2 – А.6 кестелерін қараңыз); η – дайындама түрін ескеретін түзету коэффициенті А қосымшасындағы А.7 кестесі бойынша анықталады;

гидравликалық байқауда

, МПа			(1.2)

мұндағы  - аққыштық шегінің +20 0С температурадағы минимал мәні (қосымшадағы I-VI кестелерін қараңыз [1]).

Ішкі артық қысымның есептемелі мәні:

, МПа				(1.3)

мұндағы  - ортаның гидростатикалық қысымы. Егер , онда  , МПа.

Гидравликалық байқаудағы сынама қысым А қосымшасындағы А.1 кестесінде келтірілген теңдеу арқылы анықталады.

Қаңқаның ұзына бойлық пісіру жігінің беріктік коэффициенті 1.7-1.10  [1] кесте бойынша қабылданады.

Цилиндрлік қаңқаның есептемелі және орындамалы қабырға қалыңдықтары:

, м			(1.4)

, мм					(1.5)

мұндағы с – коррозия мен эрозияны компенсациялау үшін есептемелі қабырға қалыңдығына қосымша , П – материалға ортаның өткізгіштігі  (коррозия жылдамдығы), мм/жылына; - аппараттың қызмет мерзімі, жыл; с0 – қабырға қалыңдығын жақын үлкен стандарт мәнге дейін дөңгелектеу (ГОСТ 19903-74).

Теңдеудің қолдану шартын тексереміз:

(1.6)

Эллипстік түптің (қақпақтың) есептемелі және орындамалы қабырға қалыңдықтары:

, м			(1.7)

, мм					(1.8)

Теңдеудің қолданылу шартын тексереміз:

(1.9)

Егер теңдеудің қолданылу шарттары орындалмаса, онда қаңқаның беріктігі қамтамасыз етілмейді, сондықтан қабырға қалыңдығын үлкейту қажет.

Бақылау сұрақтары:

1.Айырғыштардың негізгі секцияларын атаңыз?

2.Тік айырғышты қандай жағдайда қолданады?

3.Айырудың термодинамикалық параметрлері неге тəуелді?

4.Қандай айырғыштарды білесіз?

№2 практикалық сабақ. Газ айырғыш сепаратордың конустық түбін беріктікке есептеу.

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты: Конустық түпті тік тұтастай пісірілген газ айырғыш аппараттың конструкциясының элементтерін беріктікке есептеуді уйрену

Теориялық бөлім

Аппараттың қақпағы мен түптерінің пішімдері олардың тағайындалуынан, жүктемеден және дайындау тәсіліне тәуелді (сфералық, қорапты, конустық және жазық түптер мен қақпақтар).

Қысым әсерінде жұмыс істейтін аппараттарда эллипстік, дөңесті, сфералық және басқа да түптер қолданылады.

Көп жағдайларда: тұтқырлығы жоғары сұйықтармен және сусымалы заттармен жұмыс істегенде және бір диаметрден екінші диаметрге өткенде қолданады. Бұл түптерді де қаусырмалы және қаусырмасыз орындауға болады.

Қаусырмалы түптер өту бөлшегінде кернеулер жиынтығын кемітуді қамтамассыз етеді, сондықтан оларды жоғарғы қысымдарда көптеп қолданады. Егер r = 0,5Дв болса, онда бұл түптерді шарлы конус түптер деп атайды. r – қаусырма радиусы.

Конус формасы түптерді ішкі қысым әсерінен беріктікке есептеудің үш  жағдайы белгілі:

1) Түптер тек қана газ немесе бу қысымының әсерінде;

2) Түп тек қана гидростатикалық қысым әсерінде;

3) Су деңгейінің үстіндегі газдар қысымы әсерінде

Есептеулер [1] келтірілген әдістемелер бойынша жүргізіледі.

Шешуі:

Қабырғаның есептемелі температурасы

t = max{ tс ; 20 0С} 					(2.1)

Мүмкін кернеу:

жұмысшы жағдайда

, МПа					(2.2)

мұндағы - есептемелі температурадағы нормативті мүмкін кернеу (А қосымшасындағы А.2 – А.6 кестелерін қараңыз);

η – дайындама түрін ескеретін түзету коэффициенті А қосымшасындағы А.7 кестесі бойынша анықталады;

гидравликалық байқауда

, МПа			(2.3)

мұндағы  - аққыштық шегінің +20 0С температурадағы минимал мәні (қосымшадағы I-VI кестелерін қараңыз [1]).

Есептемелі қысым

, МПа				(2.4)

мұндағы рг – ортаның гидростатикалық қысымы. Егер , онда .

Гидравликалық байқаудағы сынама қысым А қосымшасындағы А.1 кестесі арқылы анықталады.

Конустық түптің (қақпақтың) есептемелі және орындамалы қабырға қалыңдықтары:

, м			(2.5)

, мм							(2.6)

мұндағы 	с – коррозия мен эрозияны компенсациялауға арналған есептемелі қабырға қалыңдығына қосымша;

- пісірілген қосылыстардың беріктік коэффициенті.

Мүмкін қысым:

жұмысшы жағдайда

, МПа	(2.7)

гидравликалық байқауда

,МПа	(2.8)

Жұмысшы жағдайда және гидравликалық байқауда қаңқаның беріктік шартын тексереміз:

,   				(2.9)

Теңдеулердің қодану шарттары:

.   					(2.10)

Егер теңдеулердің қолдану шарттары орындалмаса, онда қаңқаның беріктігі қамтамасыздандырылмайды, яғни қабырға қалыңдығын арттыру қажет.

Бақылау сұрақтары:

1.Көлденең айырғыштың тік айырғыштан айырмашылығы неде?

2. Көлденең айырғыштарды есептеудің ерекшелігі неде?

3. Көлденең айырғыштарды қолдану аймағы қандай?

№3 практикалық сабақ. Электрлі дегидратордың эллипстік түбін беріктікке есептеу.

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты: Эллипстік түпті көлденең тұтастай пісірілген электрлі дегидратор конструкциясының элементтерін беріктікке есептеу.

Теориялық бөлім

Эллипс түптерінің меридионал сызығын жарты эллипс бойынша орындайды. Түп шетінде эллипсойд Һ биіктігі циллиндр қабатқа өтеді. Эллипс формалы түптерді көбіне аппаратураларды қолданады, өйткені бұл түптердің формасы беріктік тұрғасынан қаусырмалы сфера формасынан қолайлы. Бұл түптердің иілу радиусының үздіксіз және бірқалыпты өзгеру салдарынан кернеулердің тарауы да бірқалыпты болады.

Есептеулер [1] келтірілген әдістемелер бойынша жүргізіледі.

Шешуі:

Қабырғаның есептемелі температурасы

t = max{ tс ; 20 0С} 				(3.1)

Мүмкін кернеу:

жұмысшы жағдайда

, МПа					(3.2)

мұндағы - есептемелі температурадағы нормативті мүмкін кернеу  (А қосымшасындағы А.2 – А.6 кестелерін қараңыз);

η – дайындама түрін ескеретін түзету коэффициенті А қосымшасындағы А.7 кестесі бойынша анықталады;

гидравликалық байқауда

, МПа			(3.3)

мұндағы  - аққыштық шегінің +20 0С температурадағы минимал мәні (қосымшадағы I-VI кестелерін қараңыз [1]).

Есептемелі қысым

, МПа				(3.4)

мұндағы рг – ортаның гидростатикалық қысымы. Егер , онда .

Гидравликалық байқаудағы сынама қысым А қосымшасындағы А.1 кестесі арқылы анықталады.

Эллипстік қақпақтың (түптің) есептемелі және орындамалы қабырға қалыңдықтары:

, м			(3.11)

, мм				(3.12)

Мүмкін қысым:

жұмысшы жағдайда

, МПа			(3.13)

гидравликалық байқауда

, МПа			(3.14)

Жұмысшы жағдайда және гидравликалық байқауда қаңқаның беріктік шартын тексереміз:

,

Теңдеудің қолданылу шарты:

(3.15)

Егер теңдеулердің қолдану шарттары орындалмаса, онда қаңқаның беріктігі қамтамасыздандырылмайды, яғни қабырға қалыңдығын арттыру қажет.

Бақылау сұрақтары:

1. Мұнайды деэмульгациялаудың қандай тәсілдері бар?

2. Деэмульгаторлардың негізгі түрлерін атаңыз.

3. Мұнайды дайындау үшін қандай қондырғыларды пайдаланады?

№4 практикалық сабақ. Газды кептіруге арналған тұтастай пісірілген абсорбердің тиімді өлшемдері мен металлсыйымдылықтарын анықтау

Сабақ жоспары: Тұтастай пісірілген аппараттың тиімді өлшемдері мен металл сыйымдылықтарын келесідей шарттарда анықтау қажет:

а) оның бүйір бетінің минимумынан;

б) оның металлсыйымдылығының минимумынан.

Сабақтың мақсаты: Тұтастай пісірілген аппараттың тиімді өлшемдері мен металлсыйымдылықтарын анықтауды үйрену.

Теориялық бөлім

Ыдыстар өлшемдері негізінен жұмысшы ортаның талап етілетін сыйымдылығына тәуелді. Ең тиімді конструкция деп, дайындалуына аз металл жұмсалатын конструкция есептеледі, яғни оның өлшемдері металлсыйымдылығы бойынша үйлесімдірілген болуы тиіс. Кей жағдайларда үнемдеу мақсатында ыдыс өлшемдерін корпустың бүйір бетінің аздығын қамтамасыз ету шартынан таңдау керек болады (футеровкалау, гуммирлеу, эмальдау, жылуизоляциялау және т.б. жасалынатын аппараттар).

Есептеулер [1] келтірілген әдістемелер бойынша жүргізіледі.

«а» шартының шешімі:

Мүмкін кернеу:

, МПа						(4.1)

мұндағы η – дайындама түрін ескеретін түзету коэффициенті А қосымшасындағы А.7 кестесі бойынша анықталады; σ* - есептемелі температурадағы нормативті мүмкін кернеу  (А қосымшасындағы А.2 – А.6 кестелерін қараңыз);

корпустың толық бүйір беті (1.47 кесте [1]):

(4.2)

Диаметр бойынша бүйір бет туындысы:

(4.3)

теңестіре отырып, минимал бүйір бетті қамтамасыз ету шартынан диаметрдің тиімді мәнін табамыз:

;	, м				(4.4)

Табылған диаметрді жақын стандарт мәнге дейін дөңгелектейміз.

Аппараттың цилиндр бөлігінің ұзындығы:

м							(4.5)

Қақпақтың (түптің) эллипстік бөлігінің ішкі биіктігі:

H = 0,25D, м								(4.6)

Аппараттың жалпы ұзындығы:

, м								(4.7)

Комплекс (см. табл. 1.4 [1]):

(4.8)

Аппарат корпусының салмағы (1.4 кесте [1]):

, кг				(4.9)

мұндағы ρ – материал тығыздығы, кг/ м3.

«б» шартының шешімі:

Мүмкін кернеу (4.1) теңдеуі бойынша анықталады.

Келтірілген қысым:

, МПа						(4.10)

мұндағы с – қабырғаның есептемелі қалыңдығына қосымша.

Номограмма бойынша  (1.43 сурет [1]), рп  нүктесін V нүктесімен жалғастыра отырып, тиімді диаметрді Dопт  анықтаймыз. Табылған диаметрді жақын стандарт мәнге дейін дөңгелектейміз.

Цилиндрлік бөліктің ұзындығы (1.47 кесте [1]), түптің (қақпақтың) эллипстік бөлігінің ішкі биіктігі, аппараттың жалпы ұзындығы, комплекс (1.4 кесте [1]), аппарат корпусының салмағы (1.47 кесте [1]) (4.5) – (4.9) теңдеулер бойынша анықталады.

Екі жағдай үшін анықталған мәндерді бір-бірімен салыстыра отырып тұтастай пісірілегн аппараттың тиімді өлшемдері мен металлсыйымдылығын анықтаймыз.

Бақылау сұрақтары:

- Газды тасымалдауға дайындауда оны суытудың қажеттігі неде?

- Газды дайындауға әдістерін атаңыз, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері.

- Газды әртүрлі дайындау әдістерінде ыдыстар мен аппараттардың жұмыс шарттарын келтіріңіз.

- Газды дайындау әдісі және есептеу әдістері бойынша ыдыстар мен аппараттар қалай топтастырылады?

№5 практикалық сабақ. Көлденең қаптама құбырлы конденсатордың алынбалы қақпағының қабырға қалыңдығын анықтау

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты: Көлденең қаптама құбырлы конденсатордың алынбалы қақпағының қабырға қалыңдығын анықтауды үйрену

Теориялық бөлім

Көлденең қаптама құбырлы конденсатордың алынбалы қақпағының қабырға қалыңдығын анықтаймыз. Төсем реакциясының ішкі қысымның тең әсерлі күшіне қатынасы  болады.

Есептеулер [1] келтірілген әдістемелер бойынша жүргізіледі.

Шешуі:

Алдыңғы есептерде келтірілген әдістемелер бойынша есептемелі температураны, мүмкін кернеуді: жұмысшы жағдайда, гидравликалық байқауда; қысымды: есептемелі, гидравликалық байқауда сынамалы мәндерін анықтаймыз.

Жазық қақпақтың есептемелі қалыңдығы:

, м  			(5.1)

мұндағы 	 - есептемелі диаметр 1.11 кестеден 1 таңдап қабылданады;

К – түп немесе қақпақтың бекітілу түрін ескеретін коэффициент,  1.11 кестеден анықталады. Конструкциясының түрі 10 типтес болып келетін қақпақтар (түптер) үшін К коэффициенті келесідей формуламен анықталады:  							(5.2)

мұндағы

;				(5.3)

К0 – нашарлау коэффициенті, қақпақтағы саңылаулардың орналасу сипатына тәуелді анықталады. Саңылаулармен әлсіретілмеген қақпақтар үшін  К0=1.

Жазық қақпақтың орындамалы қалыңдығы:

, мм	 				(5.4)

Бақылау сұрақтары:

- Қысымда жұмыс жасайтын ыдыстарды дайындауға қандай материалдар қолданылады?

- Ыдыстардың ішкі қысымы мен ішкі диаметріне стандарт орнатудың қажеттігі қанша? Олардың өзгеру аралықтарын келтіріңіз.

- Қысыммен жұмыс жасайтын ыдыстарды есептеуде қандай беріктік теориясы қолданылады?

- Қысыммен жұмыс жасайтын ыдыстарды есептеуде беріктік қоры дегеніміз не?

№6 практикалық сабақ. Жейдешелі тік аппараттың цилиндрлік қаңқасымен түбінің қабырға қалыңдығын есептеу

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты: Жейдешелі тік аппараттың цилиндрлік қаңқасымен түбінің қабырға қалыңдығын есептеуді үйрену

Теориялық бөлім

Жейдешелі тік аппараттың цилиндрлік қаңқасымен түбінің қабырға қалыңдығын есептеу қажет. Пісіру жіктері қолмен электрлі доғалы дәнекерлеумен орындалған және қабырғаның есептемелі қалыңдығына қосымша шамасы с=1мм. жұмысшы жағдай және гидравликалық сынау үшін аппарат ішіндегі және «жейдешедегі» мүмкін қысымды анықтау керек.

Аппараттардағы сыртқы қысымның болуы көп жағдайларда қыздырушы немесе суытушы жейдешелер есебінен болады. Әдетте ондағы қысым ішкі қысыммен салыстырғанда елеулі төмен болады, яғни оның қалыңдығын анықтай алмайды. Сондықтан да, мұндай аппараттарда сыртқы қысым болған жағдайда, әдетте қаңқаның цилиндрлік қабырғасындағы сыртқы қысымнан және температура айырмашылығынан болатын жалпы кернеуді тексеру қажет.

Есептеулер [1] келтірілген әдістемелер бойынша жүргізіледі.

Шешуі:

Есептемелі сыртқы қысым

(6.1)

мұндағы рг.р. – жейдешедегі гидростатикалық қысым: , бұл жерде  - жейдешедегі орта тығыздығы, кг/м3; - еркін түсу үдеуі, м/с2; - жейдеше астындағы аппарат корпусының биіктігі, м.

Мүмкін кернеу:

жұмысшы жағдайда   , МПа

гидравликалық байқауда  , МПа

Тұрақтылық қор коэффициенті: жұмысшы жағдайда , сынау кезінде .

Цилиндрлік қаңқаның есептемелі және орындамалы қабырға қалыңдығы:

, м 				(6.2)

,  мм							(6.3)

мұндағы К2 – номограмма бойынша 1.14 сурет [1] анықталатын коэффициент,   және   мәндеріне тәуелді анықталады;		(6.4)

Е -  серпімділік модулі, МПа (қосымшадағы VII-X кестелер [1]).

Эллипстік түптің есептемелі және орындамалы қабырға қалыңдықтары:

, м			(6.5)

, мм						(6.6)

Аппарат ішіндегі мүмкін қысым:

беріктік шартынан

, МПа			(6.7)

серпімділік шегіндегі тұрақтылық шартынан:

қысқа қаңқалар үшін

, МПа			(6.8)

ұзын қаңқалар үшін

, МПа				(6.9)

мұндағы - цилиндрлік қаңқаларды ұзын және қысқаға бөлетін ұзындық , мм				         (6.10)

дөңес түпті ыдыстар мен аппараттар үшін , мм;

Н – түптің дөңес бөлігінің ішкі биіктігі, мм.

Екі шарттыда ескере отырып мүмкін сыртқы қысым:

, МПа				(6.11)

Жұмысшы жағдай үшін тұрақтылық шартын тексереміз:

рн.р < [рн]

Қаңқаның тұрақтылық шарты орындалмаған жағдайда қабырға қалыңдығын арттыру қажет.

Бақылау сұрақтары:

- Қысымда жұмыс жасайтын ыдыстарды есептеуде пісіру жіктерінің әсері қалай ескеріледі?

- Ыдыстарды есептеуде коррозияға түзету шамасын түсіндіріңіз.

- Өндірілетін өнімдегі агрессивті компоненттерді атаңыз.

- Ыдыстарды дайындауда жоғары легірленген болатты немесе қапталған қабатты қандай жағдайларда қолданады?

- Ортаның қандай агрессивті компоненттері 20ЮЧ маркалы болатты қолдану қажеттігін тудырады?

№7 практикалық сабақ. Цилиндрлік қаңқамен сфералық ернеуі қаусырылмаған түптің қосылысын беріктікке есептеу

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты: Цилиндрлік қаңқамен сфералық ернеуі қаусырылмаған түптің қосылысын беріктікке есептеуді үйрену

Теориялық бөлім

Цилиндрлік қаңқамен сфералық ернеуі қаусырылмаған түптің қосылысын беріктікке есептеу. Аппарат ішкі артық қысымда жұмыс істейді. Есептемелі қалыңдыққа қосымша  с=1,1 мм.

Қаңқалардың бекітілген немесе түйістірілген орындарында шектік әсер пайда болады. қаңқалардың моментсіз теориясы бойынша анықталатын мембраналық кернеуден басқа, түйістірілетін қаңқалар материалында жергілікті ию кернеулері пайда болады. Бұл жергілікті кернеулер шектік кернеулер деп, ал оларды анықтайтын есеп шектік есеп деген атаумен аталады. Шектік есеп қаңқалардың моменттік теориясы көмегімен анықталады.

Есептеулер [1] келтірілген әдістемелер бойынша жүргізіледі.

Шешуі:

Жұмысшы жағдайдағы мүмкін кернеу:

Қаңқа шетіндегі мүмкін кернеу:

Серпімділік модулінің есептемелі мәндері қосымшада келтірілген VII-X кестелері бойынша анықталады.

Деформациялардың бірлестік теңдеуі:

(7.1)

мұндағы - цилиндрлік қаңқа шетіндегі  жүктемелері әсер еткендегі сәйкесінше радиал жән бұрыштық деформациялар;

- сфералық қаңқа шетіндегі  жүктемелері әсер еткендегі сәйкесінше радиал және бұрыштық жүктемелер.

Деформациялардың сәйкес мәндерін 1.26 кестеден  деформацияның бірлестік теңдеуіне қоя отырып, алатынымыз:

мұндағы ; ; ;

;      ;

(7.2)

Теңдеулер жүйесіне аппараттың тапсырма бойынша  белгілі геометриялық өлшемдері мен материалдардың физикалық қасиеттерін қоя отырып, шектік күшпен  моменттің  мәндерін анықтаймыз.

Сфералық түп шетіндегі жалпы кернеу 1.26 кесте  бойынша анықталады:

меридионал

(7.3)

сақиналық

(7.4)

Цилиндрлік қаңқа шетіндегі жалпы кернеу:

меридионал

(7.5)

сақиналық

(7.6)

Сфералық түп шетіндегі макксимал кернеу:

(7.7)

Цилиндрлік қаңқа шетіндегі максимал кернеу:

(7.8)

Элементтердің түйісу орнында беріктік шарты орындалмаған жағдайда шектік аймақта  және  өлшемдерімен шектелген аралықта қаңқаның қабырға қалыңдығын ұлғайту қажет.

Бақылау сұрақтары:

- Болат тұрақтылығына гидрат түзілу ингибиторлары қалай әсер етеді?

- Ыдыстарды дайындауда түптердің қайсысын және қандай жағдайларда қолдану қажет?

- Жазық домалақ қақпақ қалыңдығы неге тәуелді анықталады?

- Ыдыста құрал орнату үшін штуцер саңылауын бекітудің қажеттігі бар ма?

№8 практикалық сабақ. Газды одоризациялау аппаратының саңылауын бекітуді есептеу

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты: Саңылауды бекітуді есептеуді үйрену

Теориялық бөлім

Технологиялық өңдеу сатыларынан өтіп күкіртсутегінен тазартылған табиғи газ түссіз және иссіз болады. Сондықтанда оны тасымалдау және қажеттілік мақсатында пайдалану бір қатар қауіптілік туындайды. Атап айтқанда құбырлар желісінің тығызсыздықтарынан қоршаған ортаға таралуы және жарылыс қауіпі концентрацыяда ғимаратта жинақталуы. Осыған орай оны қауіпсіз тасымалдау және қажет мақсатта қолдану үшін оған өтікір және жағымсыз иіс береді, яғни оны арнайы одоранттағыштар араластырумен одоризациялайды.

Саңылауды бекітуді есептеу. Келтеқұбырдың орындамалы қабырға қалыңдығы қаңқаның орындамалы қабырға қалыңдығының  0,7-1,0 бөлігіне тең. Пісіру жіктерінің беріктік коэффициенті . Саңылауды бекіту түрі жапсырма сақина көмегімен.

Аппарат корпусындағы саңылаулар корпус материалының бе,ріктік ауданын кішірейтеді, конструкцияны механикалық әлсіретеді, саңылау маңында кернеулердің шоғырлануын тудырады. Сондықтан да бекітуді талап етеді.

Саңылауларды бекітудің бірнеше түрлері бар: бекітілетін қабырғаға пісірілетін келтеқұбырмен, төлкемен, жапсырмамен, бекітілетін қабырғаны қалыңдатумен, сонымен қатар аталған бекітулердің кезкелген екеуін қатар қолданумен, мысалы, келтеқұбырмен және жапсырмамен, бекітілетін қабырғаны қалыңдатумен және келтеқұбырмен және т.б.

Есептеулер [1] келтірілген әдістемелер бойынша жүргізіледі.

Шешуі:

Бекітілетін элементтің – цилиндрлік қаңқаның есептемелі диаметрі:

.					(8.1)

Цилиндрлік қаңқадағы келтеқұбырлардың дөңгелек саңылауының есептемелі диаметрі:

(8.2)

Саңылауды бекітуге қатысатын келтеқұбырдың сыртқы және ішкі есептемелі ұзындықтары:

, мм			(8.3)

, мм			(8.4)

Бекітілуші элементтің артық қабырға қалыңдығы болмаған жағдайда бекітуді талап етпейтін саңылаудың есептемелі диаметрі:

, мм 					(8.5)

Қосымша бекітуді талап етпейтін жалғыз саңылаудың ең үлкен диаметрі:

, мм			(8.6)

Жапсырма сақинамен саңылауды бекіту шарты:

, мм

(8.7)

мұндағы  және  - сәйкесінше келтеқұбыр материалының және күшейткіш элементтің мүмкін кернеулерінің бекітілуші қаңқа материалының мүмкін кернеуіне қатынастары.

Жапсырма сақинасының есептемелі қалыңдығы sу.р саңылауды бекіту шартынан біртіндеп жақындау әдісімен анықталады. Шарт (8.7) орындалмаған жағдайда жапсырма сақинасының қалыңдығын ұлғайту керек.

Жапсырма сақинасының орындалмалы қалыңдығы конструктивтік болжау бойынша анықталады:  егер L ≥ L0,  sу ≥ sу.р;     немесе  , егер L < L0.

Бақылау сұрақтары:

- Саңылауды ойған кезде бекіту сақинасын қандай жағдайларда қоюдың қажеттігі жоқ?

- Ыдыс ойығындағы бекіту сақинасының өлшемдері қалай анықталады?

- Люкқа арналған ойығы бар ыдыстарды дайындауда бкіту сақинасы қоймауға болады ма?

№9 практикалық сабақ. Резервуар қабырғасын беріктікке есептеу

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. Жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты: Резервуар қабырғасын беріктікке есептеуді үйрену

Теориялық бөлім

Тiк цилиндрлi резервуарлар былай жіктеледі :

- төменгі қысымдағы резервуарлар, оларды атмосфералық деп те атайды;

- понтондары бар резервуарлар;

- төбелері қалқымалы келген резервуарлар.

Атмосфералық типтi (яғни, төменгі қысымдағы) резервуалардың газ кеңiстiгiндегі iшкi қысымы атмосфералық қысымға жақын, оларға төбесі конус тəрiздес болып келген резервуарлар жатады.

Болаттан жасалған резервуаларды зауытта жасалған элементтер мен дайын рулондық дайындамаларды пайдалана отырып индустриялық құрастыру əдiстерiн қолданып пісіріп-жабыстыру (сваркілеу) арқылы тұрғызады.

Резервуардың корпусы сұйықтың гидростатикалық қысымына шыдайтындай етіп есептелген цилиндрлi қап тəрізді болып келеді.

Резервуардың іргесi мен табаны құрылғаннан кейін зауыттан дайын түрде жасалып əкелінген резервуар түбі салынады. Содан соң резервуардың бiрiншi белбеуі пісіріліп-құрастырыла бастайды. Құрастыру жұмыстары жүргізілген кезде шеңбер ұзындығына жəне геометриялық пiшiнiне тұрақты бақылау жасалып отырады. Резервуардың бiрiншi белбеуінің тік қосылған жерін ультрадыбыспен жəне гамма–сəулелерін түсіріп тексереді.

Шикi жəне тауарлық мұнайды қабылдап алу, сақтау жəне өткiзу шараларын жүргiзу үшiн резервуарлар арнайы арматуралармен жəне жабдықтармен жабдықталады. Резервуарлардың жабдықтары мыналарды қамтамасыз етедi:

- резервуарлардың толуын жəне босауын;

- мұнай деңгейiн өлшеуді;

- мұнай сынамасын алуды;

- резервуарлардың тазалануын жəне жөнделуін;

- мұнайдың тұнуын жəне тауарлы мұнайдың астындағы судың жойылуын;

- резервуардағы қысымды қауiпсiздік шегінде ұстап тұруды.

Шешуі:

Қатаңдық сақинасы келесі формуламен есептелетін кедергі моментінен кем емес мәнге ие болуы керек:

W = 34,31D2H,                                                              (9.1)

мұндағы W – сақинаның кедергі моменті, м3;

D - резервуар диаметрі, м;

Н – резервуар қабырғасының геометриялық биіктігі, м.

W = 0,343122,800211,940 = 2129,58 м3

Аққыштық шегі бойынша резервуар материалының есептемелі кедергісі келесі формула бойынша анықталады:

,                                                    (9.2)

Ry=2201,025∙1,1=195,121МПа

мұндағы  - қабырға материалының созылуға нормативті кедергісі, аққыштық шегінің минимал шамасына тең, беттік прокатқа мемлекеттік стандарттар мен техникалық шарттар бойынша қабылданады;

γм – материал бойынша сенімділік коэффициенттері, γм = 1,025;

γн – тағайындалуы бойынша сенімділік коэффициенттері, құрылыс номиналы бойынша көлемі 10000 м3 және одан да жоғары резервуарлар үшін - γн = 1,15, құрылыс номиналы бойынша көлемі 10000 м3 кем резервуарлар үшін - γн = 1,1.

Пайдалану шартында РВС резервуарларының қабырғаларының минимал қалыңдықтарын мына формуламен анықталады:

.                                         (9.3)

δе=1,05∙900∙9,8111,4-6+1,2∙2000∙11,40,8∙191121000=0,004284м

мұндағы n1 – гидростатикалық қысым жүктемесі бойынша сенімділік коэффициенті, n1 = 1,05;

н – мұнай тығыздығы, н =900 кг/м3;

g – еркін түсу үдеуі, g = 9,81 м/с2;

Hмакс доп – резервуарда мұнайды құюдың максимал мүмкін деңгейі, м;

х – түптен есептемелі деңгейге дейінгі қашықтық, м;

n2 – артық қысыммен вакуум жүктемесі бойынша сенімділік коэффициенті, n2 = 1,2;

Pи – артық қысымның нормативті шамасы, Па, Pи = 2000 Па;

R – резервуар қабырғасының радиусы, м;

jс – жұмыс шартының коэффициенті, jс = 0,7 төменгі белбеу үшін, jс = 0,8 қалған белбеулер үшін;

Ry – аққыштық шегі бойынша қабырға белбеуі материалының есептемелі кедергісі, Па.

Пайдалану шартында қабырғаның минимал қалыңдығының мәні прокатқа минустық допуск шамасына артады және беттік прокаттың сорттық қатарының жақын бүтін мәніне дейін дөңгелектенеді. Анықталған шама қабырғаның минимал конструктивті қалыңдығымен  δкс, салыстырылады, ол 4.1 кестеден анықталады.

4.1 кесте

Қабырға қалыңдығының конструктивті шамасы

| Резервуар диаметрі, м | 25 кем | 25 - 35 | 35 жоғары |
| --- | --- | --- | --- |
| Қабырғаның минимал конструктивті қалыңдығы δкс | 9 | 10 | 11 |

Қабырғаның әрбір белбеуінің номинал қалыңдығы δном ретінде беттік прокаттың сортаменттік қатарының жақын мәніне дейін дөңгелектелген екі шаманың үлкені таңдалады:

ном  max{e + Ci + ; кс},                                            (9.4)

ном  max4,284 +2 +0,010; 9=max6,294;9=9 мм

мұндағы Сi – коррозияға қосымша, мм;

- бет қалыңдығына минустық әдіп шамасының накты мәні,  = 0,010 мм;

кс – қабырғаның минимал конструктивтік қалыңдығы, мм.

Бақылау сұрақтары:

1. Резервуардың «кіші дем алысы» дегеніміз не?

2. Резервуардың «үлкен дем алысы» дегеніміз не?

3. Резервуарда сақтау кезінде көмірсутектердің жоғалуын азайту əдістерін атап беріңіз.

№10 практикалық сабақ. Резервуар қабырғасын тұрақтылыққа есептеу

Сабақ жоспары:

1. Теориялық бөліммен танысу

2. Есептеулерді орындау

3. Жұмысты тапсыру, қорғау

Сабақтың мақсаты: Резервуар қабырғасын тұрақтылыққа есептеуді үйрену

Теориялық бөлім

Мұнай резервуарлары деп – «шикi» жəне тауарлы мұнайды есепке алу, жинау жəне аз уақыт ішінде сақтау үшін арналған əр түрлi өлшемдегі ыдыстарды айтады. Бiр жерде шоғырланған резервуарлар тобын резервуарлар паркі деп атайды.

Тауарлы мұнай резервуарлар паркiнің жалпы көлемi кез-келген кен орнының барлық өндiрушi ұңғыларының екi тəулiктiк жоспарлы өндiрілген өніміне тең болуы керек.

Мұнай резервуарларын өртенбейтiн материалдардан - металл немесе темiр бетоннан - тұрғызады. Резервуалар жер асты, жер үстi немесе жартылай көмiлген болып келедi. Мұнайды жинау, сақтау жəне көлемiн өлшеу үшiн көпшiлiк жағдайларда болаттан жасалған цилиндрлiк резервуаларды қолданады, ал бетоннан немесе темiр бетоннан жасалған резервуарларды сирек қолданады. Кен орынның тауарлық парктерiнде жазық немесе конустық жамылғысы бар, сыйымдылығы 1000-5000 м³ болатын резервуарлар тұрғызылады, резервуарлардың ортасына жамылғы қалқандары (щиттары) тірелетін орталық тiрек орнатылады. Резервуарлардың конус тəрiздес болып келген төбесі жиналған қардың салмағын, яғни сыртқы күштерді, ұстап қалады, ал резервуар ішінде вакуум пайда болған кезде оған қарсы əсер етеді, жəне қалыңдығы 2,5 мм-ден аспайтын болат жапырақтардан (листтерден) жасалады.

Шешуі:

Тұрақтылыққа есептеу екі рет жүргізіледі: қабырғаның қабылданған номинал қалыңдығы үшін ном (резервуарды пайдалану басталған уақытқа сәйкес келетін қабырға белбеуінің қалыңдығы) және қабырғаның есептемелі қалыңдығы үшін i (резервуарды пайдаланудың нормативті мерзімі аяқталған кезге сәйкес келетін қабырға белбеуінің қлыңдығы).

Есептемелі қалыңдық қабылданған номинал қалыңдықтың i, коррозияға қосымшаның Сi және бет қалыңдығына минустық әдіп шамасының ∆ айырмасымен анықталады:

i = ном – Сi - ,                                                (10.1)

i = 9 – 2 – 0,01 = 6,99 мм

Резервуар қабырғасын тұрақтылыққа тексеру келесі формула бойынша жүргізіледі:

,                                                (10.2)

мұндағы  1 – резервуар қабырғасындағы есептемелі осьтік кернеулер, МПа;

2 – резервуар қабырғасындағы есептемелі сақиналы кернеулер, МПа;

01 – резервуар қабырғасындағы шектік осьтік кернеулер, МПа;

02 – резервуар қабырғасындағы шектік сақиналы кернеулер, МПа

Осьтік кернеулер белбеу қабырғасының минимал қалыңдығы бойынша анықталады, сақиналы кернеулер – қабырғаның орташа қалыңдығы бойынша.

РВС резервуары үшін есептемелі осьтік кернеулер келесі формуламен анықталады:

,                                            (10.3)

мұндағы:  - жүктемелердің үйлесімділік коэффициенті, СНиП 2.01.07-85* бойынша қабылданады;

n3 – өз салмағынан болатын жүктеме бойынша сенімділік коэффициенті, n3 = 1,05;

Qп – резервуар жабындысының салмағы, Н;

Qст – қабырғаның жоғары жатқан белбеулерінің салмағы, Н;

Qсн – жабындының көлденең проекциясына кар жүктемесінің толық есептемелі мәні, Н;

Qвак – жабындыға вакуумнан болатын нормативті жүктеме, нормативная Н;

i – резервуардың і-ші белбеуінің есептемелі қабырға қалыңдығы, м.

σ1=1,052100+303478+1,5398000+224440∙1,22∙3,14∙11,4∙6,99=26410Па

Резервуар қабырғасының жоғары жатқан белбеулерінің салмағы мынадай анықталады:

,                                        (10.4)

Qст=2∙3,14∙11,4∙78500∙6∙0,009=303478 Н

мұндағы: а – астынан санағанда соңғы белбеу номері (номер мәні);

hi – резервуар қабырғасының i-ші белбеуінің биіктігі, hi =6 м;

γст – болаттың меншікті салмағы, Н/м3.

Осьтік шектік кернеулер мына формуламен анықталады:

,                                                  (10.5)

мұндағы:  Е – болаттың серпімділік модулі модулі, Е = 2105 МПа;

С - коэффициент, 4.2 кестеден анықталады.

10.1 кесте

Значение коэффициента С

|  | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 |

Rδcp=11.40,009=1266

сондықтан С = 0,07

σ01=0,07∙ 2105∙0,00911,4=11 МПа

Резервуарды тұақтылыққа есептеген кезде қабырғадағы есептемелі сақиналы кернеулер:

,                                                     (10.6)

мұндағы: Рв – резервуарға желдік жүктеменің нормативті мәндері, Па;

nв – желдік жүктеме бойынша сенімділік коэффициенті;

ср – резервуар қабырғасының орташа арифметикалық қалыңдығы, м.

Резервуар қабырғасының орташа арифметикалық қалыңдығы:

δср=1ai=1aδi                                                     (10.7)

δср=17∙7∙0,009=0,009 м

мұндағы а – резервуар белбеулерінің саны.

σ2=3283∙0,9+550∙1,20,00911,4=4,5 МПа

Жабындыға вакуумнан болатын нормативті жүктеме:

Qвак = R2Pвак,                                                (10.8)

Qвак = 3,1411,42550 = 224440 Н

мұндағы Pвак – газды кеңістіктегі вакуумның нормативті мәні, Па.

Желдік жүктеменің нормативті мәні:

Pв = W0k2C0,                                         (10.9)

Pв = 45601,50,48 = 3283 Па

мұндағы, W0 – қарастырылып отырған аудан үшін жел қысымының нормативті мәні, Па;

k2 – биіктік бойынша жел қысымының өзгеруін ескеретін коэффициент, k2 =1,5;

C0 - аэродинамикалық коэффициент, C0 =0,48.

Шектік сақиналы кернеулер:

,                                      (10.10)

σ02=0,55∙2∙10511,411,940∙0,00911,432=8,47 МПа

мұндағы Н – резервуар қабырғасының геометриялық биіктігі, м.

Егер есептеулер нәтижелері бойынша тұрақтылық шарты орындалмайтын болса, онда резервуар қабырғасының сәйкес белбеулері үшін номинал қалыңдығы мәндері арттырылу керек.

0,026411+4,58,47=0,53

0,53 <1,0

Шарт орындалады.

Резервуарды аударылуға есептеуді үйрену

Резервуар жел жүктемесі әсер етіп тұрған кезде аударылуға тұрақтылыққа есептелуі қажет.

Егер келесі шарт орындалса, онда резервуарды анкерлеудің қажеттігі болмайды:

М ≤ 0,7GR,                                                  (10.11)

мұндағы, М – жел жүктемесінің әсерінен аударушы момент;

R – резервуар қабырғасының радиусы, м;

G – резервуардағы ішкі қысымды ескерумен, коррозияға әдіп шамасын алып тастаумен резервуар конструкциясының салмағы;

М = 0,7·240850·11,4 =  1921983Н·м

306600 Н·м  ≤ 1921983Н·м

Резервуар түбін есептеу

Түп элементтерінің қалыңдығы 9 мм деп қабылданады.

Түп шеттерінің қалыңдығы 4.3 кестеден қабылданады, яғни кс  = 9,0 мм.

10.1 кесте

Түп шетінің конструктивтік шамалары

| Қабырғаның бірінші белбеуінің есептемелі қалыңдығы е, мм | Шеттің минимал конструктивтік қалыңдығы кс, мм |
| --- | --- |
| 9 - дан16 қосқанда | 9,0 |
| 17 -ден 20 қосқанда | 12,0 |
| 20 - дан 26 қосқанда | 14,0 |
| 26 жоғары | 16,0 |

Бақылау сұрақтары:

1. Тауарлы парк резервуарларының саладағы қызметi мен көлемi.

2. Резервуарлардың түрлерi.

3. Тауарлы резервуарларда қандай негiзгi жабдықтар орнатылады жəне олардың қызметi?

4. Резервуарлардың кiшi жəне үлкен “тыныс алуы” дегенiмiз не?

5. Резервуарларда мұнайды сақтау кезінде көмірсутектердің шығынын

болдырмайтын қандай əдістер бар?

6. Тауарлы мұнайдың мөлшері мен сапасын қалыптасқан əдіс пен

автоматтандырылған қондырғылармен қалай анықталады?

7. Резервуарларды тазалау мен оларды тоттанудан сақтауды қалай жүргiзедi?

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер:

1. Жиембаева Қ.І., Насибуллин Б.М. Мұнай кен орындарында ұңғы өнімдерін жинау жəне дайындау. ЖОО-на арналған оқулық. – Алматы: 2005

2. Г.С. Лутошкин. Сбор и подготовка нефти, газа и воды. – М.: Недра, 1979.

3. Г.С. Лутошкин, И.И.Дунюшкин. Сборник задач по подготовке нефти, газа и воды на промыслах. – М.: Недра, 1983.

Қосымша әдебиеттер:

1. Н.М.Байков, Г.Н.Позднышев, Р.И.Мансуров. Сбор и промысловая подготовка нефти, газа и воды. - М.: Недра, 1981.

2. Под ред. Ш.К.Гиматудинова. Справочное руководство по проектированию разработки нефтяных месторождений. Добыча нефти. - М.: Недра, 1983.

3. В.П.Тронов. Промысловая подготовка нефти за рубежом. - М.: Недра, 1983.

4. Р.Я.Исакович, В.И.Логинов, В.Е.Попадько. Автоматизация производственных процессов в нефтяной и газовой промышленности. - М.: Недра, 1985.

6. Журнал «Нефтегазовая вертикаль».

7. Журнал «Нефтегазовое хозяйство».

Есептеуге бастапқы мәліметтер

№1 практикалық сабақ. Ұңғымадан шыққан өнімді газдан тазалауға арналған ішкі қысым әсерінде жұмыс істейтін аппараттың қаңқасының және қақпағының қабырға қалыңдығын есептеу

| Вариант номері | Қазан өлшемдері |  | Қазандағы жұмысшы қысым p, МПа | Қазандағы температура t, o C | Қазан көлемі V, м3 | Болат маркасы | Коррозия жылдамдығы П, мм/жыл | Пайдалану мерзімі τв, жыл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ішкі диаметрі D, мм | Цилиндрлік бөлігінің ұзындығы lц, м |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 800 | 0,9 | 0,90 | 180 | 0,68 | 10 | 0,05 | 15 |
| 2 | 1100 | 1,5 | 0,60 | 160 | 1,85 | 20 | 0,09 | 12 |
| 3 | 1500 | 3,0 | 0,60 | 160 | 6,30 | ВСт3пс | 0,10 | 10 |
| 4 | 2000 | 4,0 | 0,60 | 160 | 16,00 | ВСт3пс | 0,08 | 12 |
| 5 | 2200 | 6,0 | 0,60 | 160 | 26,00 | ВСт3Гпс | 0,06 | 15 |
| 6 | 2800 | 6,0 | 0,40 | 150 | 43,20 | 10 | 0,05 | 10 |
| 7 | 2800 | 8,0 | 1,25 | 190 | 57,00 | 20 | 0,07 | 12 |
| 8 | 2800 | 16,0 | 0,60 | 150 | 91,00 | ВСт3пс | 0,09 | 10 |
| 9 | 3600 | 8,0 | 1,00 | 180 | 98,00 | 20 | 0,04 | 15 |
| 10 | 500 | 3 | 6,4 | 5 | 0,70 | ВСт3пс | 0,05 | 10 |
| 11 | 500 | 6 | 4,0 | 30 | 1,40 | ВСт3пс | 0,04 | 15 |
| 12 | 600 | 6 | 2,5 | 200 | 2,00 | 16ГС | 0,03 | 10 |
| 13 | 600 | 9 | 1,6 | 320 | 3,00 | 16ГС | 0,06 | 12 |
| 14 | 800 | 6 | 2,0 | -5 | 3,60 | 16ГС | 0,02 | 15 |
| 15 | 800 | 9 | 3,0 | 120 | 5,42 | Екі қабатты 16ГС+12Х18Н10Т | 0,03 | 10 |
| 16 | 1000 | 6 | 4,2 | 20 | 5,65 | ВСт3пс | 0,07 | 15 |
| 17 | 1000 | 9 | 1,6 | -10 | 8,50 | 16ГС | 0,04 | 12 |
| 18 | 1200 | 6 | 2,5 | 10 | 8,00 | 16ГС | 0,01 | 18 |
| 19 | 1200 | 9 | 6,4 | 60 | 12,20 | Екі қабатты 16ГС+12Х18Н10Т | 0,02 | 10 |
| 20 | 1400 | 6 | 3,0 | 100 | 11,10 | 16ГС | 0,07 | 12 |

№2 практикалық сабақ. Газ айырғыш сепаратордың конустық түбін беріктікке есептеу

Конустық қақпақты (түпті) аппараттың параметрлері (2α = 900)

| Вариант номері | Ішкі диаметрі D, мм |  | Цилиндрлік бөлігінің биіктігі Нц, мм | Көлем V , м3 | Люк диаметрі d , мм | Жұмысшы қысым p, МПа | Жұмысшы орта |  | Болат маркасы | Коррозия жылдамдығы П, мм/жыл | Пайдалану мерзімі τв, жыл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Тығыздық ρс, кг/м3 | Температура t ,оС |  |  |  |
| 1 |  | 1000 | 800 | 1 | 300 | 1,6 | 1060 | 20 | 20К | 0,09 | 15 |
| 2 |  | 1100 | 1500 | 1,85 | 300 | 0,6 | 1500 | 20 | 20К | 0,09 | 15 |
| 3 |  | 1400 | 650 | 2 | 400 | 1,4 | 870 | 10 | 09Г2С | 0,08 | 18 |
| 4 |  | 1400 | 1500 | 3,2 | 400 | 1,2 | 950 | 40 | 16ГС | 0,07 | 12 |
| 5 |  | 1800 | 1200 | 5 | 450 | 1,0 | 1555 | 50 | 12Х18Н10Т | 0,02 | 10 |
| 6 |  | 1800 | 1600 | 6,3 | 450 | 1,6 | 873 | 100 | 10Х17Н13М2Т | 0,01 | 12 |
| 7 |  | 2200 | 2300 | 10 | 500 | 0,8 | 793 | 120 | 20К | 0,06 | 15 |
| 8 |  | 800 | 900 | 0,68 | 300 | 0,9 | 1188 | 120 |  | 0,05 | 12 |
| 9 |  | 2600 | 2500 | 16 | 500 | 0,6 | 900 | 5 | Екі қабатты 16ГС+12Х18Н10Т | 0,01 | 18 |
| 10 |  | 2800 | 3600 | 25 | 500 | 0,4 | 1500 | -10 | 16ГС | 0,04 | 10 |
| 11 |  | 800 | 1000 | 1,1 | 450 | 0,2 | 870 | 20 | 16ГС | 0,01 | 10 |
| 12 |  | 1000 | 1100 | 1,2 | 500 | 0,4 | 900 | 20 | 12Х18Н10Т | 0,02 | 10 |
| 13 |  | 1200 | 1300 | 1,3 | 450 | 0,5 | 930 | 10 | 20К | 0,05 | 12 |
| 14 |  | 1400 | 1400 | 1,5 | 500 | 0,6 | 960 | 40 | 20К | 0,04 | 12 |
| 15 |  | 1600 | 1500 | 2,0 | 450 | 0,7 | 950 | 50 | 09Г2С | 0,08 | 15 |
| 16 |  | 1800 | 1600 | 2,2 | 500 | 0,9 | 980 | 100 | 09Г2С | 0,09 | 15 |
| 17 |  | 2000 | 1700 | 2,5 | 450 | 0,8 | 1000 | 85 | 09Г2С | 0,07 | 18 |
| 18 |  | 2200 | 1800 | 2,9 | 500 | 1,0 | 1100 | -5 | 12Х18Н10Т | 0,03 | 18 |
| 19 |  | 2400 | 1900 | 3,5 | 450 | 1,1 | 1050 | 15 | 20К | 0,04 | 10 |
| 20 |  | 2600 | 2000 | 3,7 | 500 | 1,2 | 1200 | 20 | 20К | 0,05 | 10 |

№3 практикалық сабақ. Электрлі дегидратордың эллипстік түбін беріктікке есептеу

| Вариант номері | Ішкі диаметрі D, мм | Цилиндрлік бөлік биіктігі Нц, мм | Көлем V , м3 | Люк диаметрі d , мм | Жұмысшы қысым p, МПа | Жұмысшы орта |  | Болат маркасы | Коррозии жылдамдығы П, мм/жыл | Пайдалану мерзімі τв, жыл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тығыздық ρс, кг/м3 | Температура t ,оС |  |  |  |
| 1 | 1000 | 900 | 1,0 | 250 | 0,3 | 1130 | 20 | 20К | 0,05 | 15 |
| 2 | 1200 | 1250 | 2,0 | 300 | 1,6 | 777 | 120 | 09Г2С | 0,04 | 12 |
| 3 | 1600 | 1000 | 3,2 | 400 | 1,4 | 1160 | 180 | 16ГС | 0,02 | 18 |
| 4 | 1600 | 1800 | 5,0 | 450 | 1,2 | 1360 | 60 | 12Х18Н10Т | 0,06 | 15 |
| 5 | 1600 | 2500 | 6,3 | 450 | 1,0 | 960 | 100 | Екі қабатты 09Г2С+12Х18Н10Т | 0,03 | 20 |
| 6 | 2000 | 2500 | 10,0 | 500 | 0,8 | 1297 | 160 | 10Х17Н13М2Т | 0,01 | 18 |
| 7 | 2200 | 3400 | 16,0 | 500 | 0,6 | 870 | 150 | 16ГС | 0,09 | 10 |
| 8 | 2400 | 4500 | 25,0 | 500 | 0,4 | 1530 | 10 | 20К | 0,04 | 12 |
| 9 | 1000 | 800 | 0,9 | 250 | 1,0 | 950 | 5 | 12Х18Н10Т | 0,06 | 15 |
| 10 | 1200 | 1000 | 1,5 | 300 | 1,2 | 1555 | 40 | 16ГС | 0,02 | 20 |
| 11 | 800 | 700 | 1,0 | 400 | 0,4 | 870 | 25 | 20К | 0,02 | 12 |
| 12 | 1000 | 800 | 1,2 | 450 | 0,5 | 900 | 40 | 12Х18Н10Т | 0,04 | 15 |
| 13 | 1200 | 900 | 1,5 | 500 | 0,6 | 930 | 60 | 12Х18Н10Т | 0,05 | 17 |
| 14 | 1400 | 1000 | 2,3 | 400 | 0,8 | 960 | 50 | 16ГС | 0,06 | 18 |
| 15 | 1600 | 1100 | 2,7 | 450 | 0,9 | 950 | 30 | 09Г2С | 0,08 | 12 |
| 16 | 1800 | 1200 | 3,5 | 500 | 1,0 | 980 | -10 | 20К | 0,09 | 13 |
| 17 | 2000 | 1600 | 4,2 | 400 | 1,2 | 1000 | -5 | 12Х18Н10Т | 0,04 | 14 |
| 18 | 2200 | 1800 | 6,0 | 450 | 1,4 | 1100 | 70 | 12Х18Н10Т | 0,06 | 15 |
| 19 | 2400 | 2000 | 7,5 | 500 | 1,6 | 1050 | 100 | 16ГС | 0,08 | 16 |
| 20 | 2600 | 2500 | 9,0 | 350 | 1,8 | 1200 | 110 | 09Г2С | 0,09 | 17 |

№4 практикалық сабақ. Газды кептіруге арналған тұтастай пісірілген абсорбердің тиімді өлшемдері мен металлсыйымдылықтарын анықтау

| Вариант номері | Аппарат көлемі V, м3 | Түп түрі | Болат (титан, алюминий, мыс, жез) маркасы | Есептемелі қысым рр, МПа | Есептемелі температура t, оС | Қабырғаның есептемелі қалыңдығына қосымша с, мм | Пісірілген жіктердің беріктік коэффициенті φ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Эллипстік | 16ГС | 2,00 | 100 | 1,5 | 1,00 |
| 2 | 5 | >> | ВТ1-0 (титан) | 0,10 | 100 | 1 | 0,95 |
| 3 | 8 | >> | А85М (алюминий) | 0,20 | 50 | 1 | 0,95 |
| 4 | 5 | >> | А8М (алюминий) | 0,05 | 20 | 1 | 0,95 |
| 5 | 3 | >> | М3 (мыс) | 0,05 | 90 | 1,5 | 0,9 |
| 6 | 10 | Конустық(2α = 90о) | Екі қабатты(20К + 12Х18Н10Т) | 1,60 | 100 | 1 | 0,9 |
| 7 | 6 | Эллипстік | Л63 (жез) | 0,05 | 100 | 0,5 | 0,93 |
| 8 | 8 | Конустық (2α = 90о) | 10 | 0,60 | 80 | 1 | 1,00 |
| 9 | 15 | Эллипстік | 10 | 0,50 | 20 | 1 | 1,00 |
| 10 | 20 | >> | 10 | 1,00 | 20 | 1 | 1,00 |
| 11 | 12 | >> | 10 | 0,3 | 20 | 1 | 0,95 |
| 12 | 10 | >> | 10 | 0,6 | 80 | 1 | 0,95 |
| 13 | 20 | >> | 10 | 1,6 | 20 | 1 | 0,95 |
| 14 | 50 | >> | 10 | 1,0 | 20 | 1 | 1,00 |
| 15 | 25 | >> | 12Х18Н10Т | 5,0 | 100 | 1 | 1,00 |
| 16 | 25 | >> | 10Х17Н13М2Т | 1,6 | 150 | 1,5 | 1,00 |
| 17 | 5 | Конустық (2α = 90о) | 12Х18Н10Т | 1,0 | 100 | 1 | 1,00 |
| 18 | 6,3 | >> | Екі қабатты (20К +10Х17Н13М2Т) | 1,0 | 300 | 1,5 | 1,00 |
| 19 | 12 | Эллипстік | ОТ4-0 (титан) | 0,1 | 250 | 1 | 0,95 |
| 20 | 10 | Эллипстік | ВТ1-0 (титан) | 0,8 | 100 | 1 | 0,95 |

№5 практикалық сабақ. Көлденең қаптама құбырлы конденсатордың алынбалы қақпағының қабырға қалыңдығын анықтау

| Вариант номері | Қаптаманың ішкі диаметрі D, мм | Құбырлардағы жұмысшы қысым p, МПа | Қақпақтағы суытқыш орта температурасы tc, оС | Орта тығыздығы ρс, кг/м3 | Болттық шеңбр диаметрі Dб, мм | Төсемнің оташа диаметрі Dсп, мм | Болат маркасы | Коррозия жылдамдығы П, мм/жыл | Пайдалану мерзімі τв, жыл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 0,60 | 5 | 1000 | 680 | 630 | ВСт3сп | 0,03 | 18 |
| 2 | 800 | 0,50 | 20 | 1100 | 880 | 828 | 10 | 0,04 | 20 |
| 3 | 1000 | 0,30 | 2 | 1050 | 1090 | 1036 | 20 | 0,01 | 15 |
| 4 | 1200 | 0,20 | 30 | 995 | 1290 | 1232 | 16ГС | 0,02 | 20 |
| 5 | 1400 | 0,15 | 10 | 1010 | 1490 | 1432 | ВСт3сп | 0,05 | 12 |
| 6 | 3000 | 0,30 | 15 | 1100 | 2490 | 2432 | 10 | 0,03 | 18 |
| 7 | 1000 | 0,30 | 5 | 1300 | 680 | 630 | 12Х18Н10Т | 0,04 | 20 |
| 8 | 1000 | 0,60 | 2 | 1000 | 880 | 828 | 20К | 0,01 | 15 |
| 9 | 1400 | 0,30 | 25 | 980 | 1090 | 1036 | 20 | 0,02 | 20 |
| 10 | 1400 | 0,60 | 2 | 1230 | 1290 | 1232 | 16ГС | 0,05 | 12 |
| 11 | 1600 | 0,30 | 30 | 1450 | 1490 | 1432 | 12ХМ | 0,03 | 18 |
| 12 | 1600 | 0,60 | 5 | 1050 | 2490 | 2432 | 15ХМ | 0,04 | 20 |
| 13 | 1800 | 0,30 | 15 | 1160 | 680 | 630 | 12ХМ | 0,01 | 15 |
| 14 | 1800 | 0,60 | 10 | 1200 | 880 | 828 | 15Х5М | 0,02 | 20 |
| 15 | 2000 | 0,30 | 2 | 1140 | 1090 | 1036 | 10Х17Н13М2Т | 0,05 | 12 |
| 16 | 2000 | 0,30 | 25 | 870 | 1290 | 1232 | 08Х17Н13М2Т | 0,03 | 18 |
| 17 | 2200 | 0,30 | 15 | 1150 | 1490 | 1432 | ВСт3сп | 0,04 | 20 |
| 18 | 2200 | 0,30 | 10 | 1250 | 2490 | 2432 | 09Г2С | 0,01 | 15 |
| 19 | 2400 | 0,30 | 30 | 1250 | 680 | 630 | 10 | 0,02 | 20 |
| 20 | 2400 | 0,30 | 10 | 1180 | 880 | 828 | 20 | 0,05 | 12 |

№6 практикалық сабақ. Жейдешелі тік аппараттың цилиндрлік қаңқасымен түбінің қабырға қалыңдығын есептеу

| Вариант номері | Аппараттың ішкі диаметрі D, мм | Жейдеше астындағы аппарат корпусының биіктігі Нр, мм | Болат маркасы | Ортаның максимал температурасы tc, оС | Аппараттағы орта |  | Жейдешедегі орта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тығыздық ρс, кг/м3 | қысым pс, МПа | тығыздық ρ, кг/м3 | қысым p, МПа |
| 1 | 3000 | 4900 | 10 | 20 | 1100 | 0,30 | 1200 | 0,30 |
| 2 | 1000 | 1710 | 12Х18Н10Т | 100 | 1300 | 0,01 | 1100 | 0,30 |
| 3 | 1000 | 1610 | 20К | 110 | 1000 | 0,40 | 1000 | 0,60 |
| 4 | 1400 | 1925 | 20 | 140 | 980 | 0,80 | 1200 | 0,30 |
| 5 | 1400 | 1900 | 16ГС | 160 | 1230 | 1 | 1200 | 0,60 |
| 6 | 1600 | 2100 | 12ХМ | 120 | 1450 | 0,30 | 1150 | 0,30 |
| 7 | 1600 | 2700 | 15ХМ | 80 | 1050 | 0,90 | 1000 | 0,60 |
| 8 | 1800 | 2800 | 12ХМ | 230 | 1160 | 0,01 | 1200 | 0,30 |
| 9 | 1800 | 3300 | 15ХМ | 150 | 1200 | 0,40 | 1000 | 0,60 |
| 10 | 2000 | 2930 | 10Х17Н13М2Т | 130 | 1140 | 0,01 | 990 | 0,30 |
| 11 | 2000 | 2930 | 08Х17Н13М2Т | 40 | 870 | 0,70 | 1000 | 0,30 |
| 12 | 2200 | 3030 | ВСт3сп | 50 | 1150 | 0,01 | 1010 | 0,30 |
| 13 | 2200 | 3030 | 09Г2С | 220 | 1250 | 0,80 | 1200 | 0,30 |
| 14 | 2400 | 3130 | 10 | 120 | 1250 | 0,60 | 1000 | 0,30 |
| 15 | 2400 | 3130 | 20 | 180 | 1180 | 0,01 | 1030 | 0,30 |
| 16 | 2600 | 3530 | 20К | 190 | 1135 | 0,60 | 1000 | 0,30 |
| 17 | 2600 | 4230 | 09Г2С | 225 | 1040 | 0,30 | 1200 | 0,30 |
| 18 | 2800 | 4530 | 16ГС | 110 | 950 | 0,20 | 1100 | 0,30 |
| 19 | 2800 | 4530 | 10 | 130 | 1100 | 0,01 | 1000 | 0,30 |
| 20 | 3000 | 5030 | 12ХМ | 92 | 1500 | 0,40 | 1090 | 0,20 |

№7 практикалық сабақ. Цилиндрлік қаңқамен сфералық ернеуі қаусырылмаған түптің қосылысын беріктікке есептеу

| Вариант номері | Аппараттың ішкі диаметрі D, мм | Ішкі қысым рр, МПа | Қабырға температурасы t, оС | Болат (титан, мыс, жез) маркасы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 0,60 | 100 | ВСт3сп |
| 2 | 1200 | 0,35 | 200 | 12Х18Н10Т |
| 3 | 1600 | 0,50 | 150 | ЛЖМц (жез) |
| 4 | 2000 | 0,25 | 300 | 10Х17Н13М2Т |
| 5 | 2200 | 0,40 | 250 | ВТ1-1 (титан) |
| 6 | 2400 | 0,50 | 100 | 08Х22Н6Т |
| 7 | 2000 | 0,85 | 150 | М2 (мыс) |
| 8 | 1200 | 0,75 | 200 | 08Х17Н13М2Т |
| 9 | 2400 | 1,00 | 100 | М3р (мыс) |
| 10 | 2200 | 0,65 | 250 | 08Х18Н12Т |
| 11 | 1000 | 0,80 | 300 | ОТ4 (титан) |
| 12 | 1600 | 0,90 | 200 | 08Х18Н12Т |
| 13 | 2000 | 1,60 | 100 | ЛС59-1 (жез) |
| 14 | 2400 | 1,20 | 250 | 16ГС |
| 15 | 1200 | 1,00 | 300 | ВСт3сп |
| 16 | 1000 | 1,50 | 150 | 08Х18Н12Т |
| 17 | 1600 | 0,90 | 200 | 08Х18Н12Т |
| 18 | 2200 | 0,65 | 250 | ВТ1-1 (титан) |
| 19 | 2000 | 0,85 | 150 | М2 (мыс) |
| 20 | 2400 | 1,00 | 100 | 16ГС |

№8 практикалық сабақ. Газды одоризациялау аппаратының саңылауын бекітуді есептеу

| Вариант номері | Қаңқа түрі | Қаңқаның ішкі диаметрі D, мм | Болат маркасы | Есептемелі қысым рр, МПа | Есептемелі температура t, оС | Қаңқаның бекітілмеген бөлігінің ұзындығы l, мм | Қабықтың қабырға қалыңдығының орындамалы қалыңдығы s, мм | Саңылау диаметрі d, мм | Келтеқұбырдың сыртқы бөлігінің ұзындығы l1, мм | Келтеқұбырдың ішкі бөлігінің ұзындығы l2, мм | Қабырғаның есептемелі қалыңдығына қосымша c, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цилиндрлік | 2400 | ВСт3сп | 0,60 | 100 | 2500 | 7 | 500 | 300 | 15 | 0,8 |
| 2 | Цилиндрлік | 2400 | 12Х18Н10Т | 1,00 | 100 | 2500 | 10 | 150 | 250 | 5 | 1,0 |
| 3 | Цилиндрлік | 2400 | 08Х18Н10Т | 1,60 | 100 | 2500 | 18 | 200 | 250 | 5 | 1,2 |
| 4 | Цилиндрлік | 2800 | 09Г2С | 0,30 | 200 | 7200 | 5 | 200 | 150 | - | 1,0 |
| 5 | Цилиндрлік | 2800 | 20К | 0,80 | 200 | 9000 | 12 | 300 | 150 | 5 | 0,8 |
| 6 | Цилиндрлік | 2800 | 10Х17Н13М2Т | 1,20 | 200 | 12000 | 16 | 300 | 250 | 5 | 1,0 |
| 7 | Цилиндрлік | 3000 | ВСт3сп | 1,00 | 300 | 13000 | 18 | 500 | 250 | - | 1,2 |
| 8 | Цилиндрлік | 2000 | ВСт3сп | 0,60 | 100 | 2500 | 8 | 150 | 150 | - | 1,0 |
| 9 | Цилиндрлік | 2800 | 09Г2С | 0,58 | 150 | 7200 | 8 | 200 | 150 | - | 0,8 |
| 10 | Цилиндрлік | 2400 | 20К | 0,50 | 200 | 4500 | 8 | 250 | 200 | 5 | 1,0 |
| 11 | Цилиндрлік | 2800 | 10Х17Н13М2Т | 0,49 | 250 | 9000 | 8 | 300 | 200 | - | 1,2 |
| 12 | Цилиндрлік | 2800 | 08Х18Н10Т | 0,52 | 300 | 7200 | 10 | 400 | 300 | 10 | 1,0 |
| 13 | Цилиндрлік | 2000 | 08Х18Н10Т | 1,60 | 20 | 2500 | 16 | 200 | 200 | 5 | 1,2 |
| 14 | Цилиндрлік | 1800 | 20К | 0,60 | 20 | 2800 | 6 | 180 | 200 | - | 1,0 |
| 15 | Цилиндрлік | 1000 | 12Х18Н10Т | 1,20 | 20 | 1800 | 8 | 120 | 150 | 10 | 1,0 |
| 16 | Цилиндрлік | 1000 | ВСт3сп | 1,00 | 20 | 2000 | 8 | 150 | 250 | - | 1,2 |
| 17 | Цилиндрлік | 1200 | 12Х18Н10Т | 0,60 | 20 | 1500 | 5 | 200 | 250 | - | 1,0 |
| 18 | Цилиндрлік | 1800 | 12Х18Н10Т | 0,80 | 20 | 2800 | 7 | 100 | 120 | - | 1,0 |
| 19 | Цилиндрлік | 1800 | 12Х18Н10Т | 0,80 | 20 | 2500 | 7 | 200 | 200 | 10 | 1,0 |
| 20 | Цилиндрлік | 1200 | 09Г2С | 0,80 | 100 | 2500 | 6 | 150 | 200 | - | 1,2 |

№9 практикалық сабақ. Резервуар қабырғасын беріктікке есептеу

| Вариант № | Резервуар диаметрі D, м | Резервуар қабырғасының геометриялық биіктігі Н, м. | Резервуарда мұнайды құюдың максимал мүмкін деңгейі Hмакс доп, м | Түптен есептемелі деңгейге дейінгі қашықтық х, м | Аққыштық шегі бойынша қабырға белбеуі материалының есептемелі кедергісі Ry, Па. | Қабырға материалының созылуға нормативті кедергісі , МПа | Мұнай тығыздығы н, кг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10,00 | 9,00 | 8,50 | 4,100 | 190,020 | 190 | 830 |
| 2 | 10,5 10,9 | 9,20 | 8,70 | 4,200 | 190,040 | 190 | 820 |
| 3 | 11,2 | 9,40 | 8,90 | 4,30 | 190,060 | 195 | 830 |
| 4 | 11,6 | 9,60 | 9,10 | 4,40 | 190,080 | 195 | 840 |
| 5 | 11,9 | 9,80 | 9,20 | 4,60 | 190,100 | 200 | 850 |
| 6 | 12,5 | 10,00 | 9,50 | 4,80 | 190,110 | 200 | 860 |
| 7 | 12,8 | 10,20 | 9,70 | 5,00 | 190,120 | 205 | 870 |
| 8 | 13,4 | 10,40 | 9,90 | 5,20 | 190,130 | 205 | 880 |
| 9 | 13,8 | 10,60 | 10,10 | 5,40 | 190,140 | 210 | 890 |
| 10 | 14,1 | 10,80 | 10,30 | 5,60 | 190,150 | 210 | 900 |
| 11 | 14,9 | 11,00 | 10,50 | 5,80 | 190,160 | 215 | 910 |
| 12 | 15,3 | 11,20 | 10,70 | 6,00 | 190,170 | 215 | 920 |
| 13 | 15,8 | 11,30 | 10,80 | 6,20 | 190,180 | 220 | 930 |
| 14 | 16,2 | 11,40 | 10,90 | 6,40 | 190,010 | 220 | 940 |
| 15 | 16,9 | 11,50 | 11,10 | 6,60 | 190,030 | 225 | 845 |
| 16 | 20,5 | 11,60 | 11,20 | 6,80 | 190,050 | 225 | 855 |
| 17 | 21,9 | 11,70 | 11,30 | 7,0 | 190,070 | 230 | 865 |
| 18 | 22,5 | 11,80 | 11,40 | 7,10 | 190,090 | 230 | 875 |
| 19 | 23,7 | 11,90 | 11,50 | 7,20 | 190,100 | 235 | 885 |
| 20 | 30,0 | 12,00 | 11,60 | 7,30 | 190,105 | 235 | 895 |

№10 практикалық сабақ. Резервуар қабырғасын тұрақтылыққа есептеу

| Вариант номері | қабылданған номинал қалыңдықтың i | Резервуар жабындысының салмағы Qп, Н | Қабырғаның жоғары жатқан белбеулерінің салмағы Qст, Н | Жабындының көлденең проекциясына кар жүктемесінің толық есептемелі мәні Qсн, Н | Жабындыға вакуумнан болатын нормативті жүктеме Qвак, Н | Резервуардың і-ші белбеуінің есептемелі қабырға қалыңдығы i , м | Резервуар қабырғасының геометриялық биіктігі Н, м | Резервуарға желдік жүктеменің нормативті мәндері Рв, Па | Резервуар белбеулерінің саны а | Қарастырылып отырған аудан үшін жел қысымының нормативті мәні W0 , Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 1900 | 250000 | 300500 | 196000 | 6,1 | 10,500 | 3120 | 7 | 3910 |
| 2 | 8 | 1920 | 270000 | 310000 | 198650 | 6,2 | 10,600 | 3150 | 8 | 3950 |
| 3 | 9 | 1940 | 290000 | 315000 | 205440 | 6,3 | 10,800 | 3170 | 9 | 4010 |
| 4 | 7 | 1960 | 300000 | 325000 | 207320 | 6,4 | 11,200 | 3200 | 10 | 4060 |
| 5 | 8 | 1980 | 310000 | 335000 | 214320 | 6,5 | 11,350 | 3240 | 7 | 4100 |
| 6 | 9 | 2000 | 320000 | 345000 | 218450 | 6,6 | 11,820 | 3260 | 8 | 4160 |
| 7 | 7 | 2010 | 350000 | 355000 | 220500 | 6,7 | 11,940 | 3270 | 9 | 4300 |
| 8 | 8 | 2020 | 370000 | 365000 | 222500 | 6,8 | 12,130 | 3280 | 10 | 4360 |
| 9 | 9 | 2040 | 390000 | 370000 | 225700 | 6,9 | 12,180 | 3300 | 7 | 4400 |
| 10 | 7 | 2060 | 260000 | 375000 | 228600 | 7,0 | 12,260 | 3310 | 8 | 4420 |
| 11 | 8 | 2100 | 280000 | 380000 | 231000 | 7,1 | 12,210 | 3340 | 9 | 4480 |
| 12 | 9 | 2120 | 311000 | 385000 | 231740 | 7,2 | 12,340 | 3350 | 10 | 4500 |
| 13 | 7 | 2150 | 295000 | 390000 | 235600 | 7,3 | 12,390 | 3370 | 7 | 4800 |
| 14 | 8 | 2200 | 330000 | 395000 | 237450 | 7,4 | 12,450 | 3390 | 8 | 4650 |
| 15 | 9 | 2400 | 285000 | 400500 | 238900 | 7,5 | 12,530 | 3400 | 9 | 4730 |
| 16 | 7 | 2600 | 2950000 | 410500 | 240510 | 7,6 | 12,710 | 3420 | 10 | 4870 |
| 17 | 8 | 2800 | 275000 | 415000 | 245600 | 7,7 | 12,820 | 3440 | 7 | 4910 |
| 18 | 9 | 2850 | 305000 | 425000 | 249700 | 7,8 | 12,930 | 3450 | 8 | 4960 |
| 19 | 7 | 2900 | 315000 | 435000 | 251000 | 7,9 | 12,980 | 3460 | 9 | 4820 |
| 20 | 8 | 2950 | 310000 | 430000 | 254600 | 8,0 | 13,100 | 3510 | 10 | 4710 |

Қосымша А

А.1 кесте

Гидравликалық байқауды жүргізу шарттары

| Ыдыстар | Жұмысшы қысым р, МПа | Сынама қысым ри, МПа |
| --- | --- | --- |
| Құймадан басқасы | <0,5 |  |
|  | ≥0,5 |  |
| Құйма | Қысымға тәуелсіз |  |
| Ескерту - ыдыс немесе оның элементтерінің материалының 20 0С және жұмысшы температурадағы мүмкін кернеу |  |  |

А.2 кесте

Көміртекті және төмен легірленген болаттар үшін нормативті мүмкін кернеу (МПа)

| Қабырғаның есептемелі температурасы , 0С | Болат маркасы |  |  |  | Қабырғаның есептемелі температурасы , 0С | Болат маркасы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВСт3пс; ВСт3сп; ВСт3Гпс | 10 | 20; 20К | 09Г2С; 16ГС |  | ВСт3пс; ВСт3сп; ВСт3Гпс | 10 | 20; 20К | 09Г2С; 16ГС |
| 20 | 140 | 130 | 147 | 170 | 400 | 85 | 74 | 92 | 105 |
| 100 | 134 | 125 | 142 | 160 | 410 | 81 | 70 | 86 | 104 |
| 150 | 131 | 139 | 122 | 154 | 420 | 75 | 66 | 80 | 92 |
| 200 | 126 | 118 | 136 | 148 | 430 | - | 62 | 75 | 86 |
| 250 | 120 | 112 | 132 | 145 | 440 | - | 56 | 67 | 78 |
| 300 | 108 | 100 | 119 | 134 | 450 | - | 51 | 61 | 71 |
| 350 | 98 | 88 | 106 | 123 | 460 | - | 47 | 55 | 64 |
| 375 | 93 | 82 | 98 | 116 | 470 | - | 42 | 49 | 56 |

А.3 кесте

Жылуға және қышқылға төзімді болаттар үшін нормативті мүмкін кернеу (МПа)

| Қабырғаның есептемелі температурасы , 0С | Болат маркасы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12ХМ; 12МХ | 15ХМ | 15Х5М | 12Х18Н10Т; 12Х18Н12Т; 10Х17Н13М2Т; 10Х17Н13М3Т | 08Х18Н10Т; 08Х18Н12Т | 08Х17Н13М2Т; 08Х17Н15М3Т |
| 20 | 147 | 155 | 146 | 160 | 140 | 133 |
| 100 | - | - | 141 | 152 | 130 | 130 |
| 150 | - | - | 138 | 146 | 120 | 120 |
| 200 | 145 | 152 | 134 | 140 | 115 | 115 |
| 250 | 145 | 152 | 127 | 136 | 110 | 110 |
| 300 | 141 | 147 | 120 | 130 | 100 | 100 |
| 350 | 137 | 142 | 114 | 126 | 91 | 91 |
| 375 | 135 | 140 | 110 | 124 | 89 | 89 |
| 400 | 132 | 137 | 105 | 121 | 86 | 86 |
| 410 | 130 | 136 | 103 | 120 | 86 | 86 |
| 420 | 129 | 135 | 101 | 120 | 85 | 85 |
| 430 | 127 | 134 | 99 | 119 | 85 | 85 |
| 440 | 126 | 132 | 96 | 118 | 84 | 84 |
| 450 | 124 | 131 | 94 | 117 | 84 | 84 |
| 460 | 122 | 127 | 91 | 116 | 83 | 83 |
| 470 | 117 | 122 | 89 | 115 | 83 | 83 |
| 480 | 114 | 117 | 86 | 115 | 82 | 82 |
| 490 | 105 | 107 | 83 | 114 | 82 | 82 |
| 500 | 96 | 99 | 79 | 113 | 81 | 81 |
| 510 | 82 | 84 | 72 | 112 | 80 | 80 |
| 520 | 69 | 74 | 66 | 112 | 79 | 79 |
| 530 | 57 | 67 | 60 | 111 | 79 | 79 |
| 540 | 47 | 57 | 54 | 111 | 78 | 78 |
| 550 | - | 49 | 47 | 111 | 76 | 76 |
| 560 | - | 41 | - | 101 | 73 | 73 |
| 570 | - | - | - | 97 | 69 | 69 |
| 580 | - | - | - | 90 | 65 | 65 |
| 590 | - | - | - | 81 | 61 | 61 |
| 600 | - | - | - | 74 | 57 | 57 |
| 11 температурада 12ХМ, 12МХ, 15ХМ маркалы болаттар қолданылмайды |  |  |  |  |  |  |

А.4 кесте

Алюминий қоспалары үшін нормативті мүмкін кернеу (МПа)

| Қабырғаның есептемелі температурасы t , 0С | Алюминий қоспасының маркасы |  |  |  |  | Қабырғаның есептемелі температурасы t, 0С | Алюминий қоспасының маркасы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А85М; А8М* | АД00М; АД0М; АД1М | АМцСМ | Амг2М; Амг3М | Амг5М; Амг6М |  | А85М; А8М | АД00М; АД0М; АД1М | АМцСМ | Амг2М; Амг3М | Амг5М; Амг6М |
| 20 | 17 | 17,0 | 34,0 | 48,5 | 74,0 | 90 | 14 | 14,5 | 28,5 | 45,6 | 67,0 |
| 30 | 17 | 16,7 | 33,4 | 48,5 | 73,9 | 100 | 13 | 14,0 | 27,0 | 44,0 | 34,0 |
| 40 | 16 | 16,2 | 32,7 | 48,5 | 73,6 | 110 | 13 | 13,5 | 25,3 | 42,1 | 30,4 |
| 50 | 16 | 16,0 | 32, | 48,5 | 73,0 | 120 | 13 | 12,9 | 23,3 | 39,8 | 56,2 |
| 60 | 15 | 15,6 | 31,3 | 48,1 | 72,1 | 130 | 12 | 12,3 | 21,1 | 37,2 | 51,4 |
| 70 | 15 | 15,3 | 30,5 | 47,6 | 70,9 | 140 | 11 | 11,7 | 18,7 | 34,3 | 46,0 |
| 80 | 14 | 14,9 | 29,7 | 46,8 | 69,4 | 150 | 11 | 11,0 | 16,0 | 31,0 | 40,0 |
| * 30 мм аспайтын қалыңдықтар үшін |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

А.5 кесте

Қабырға қалыңдығы 3-тен 10 мм дейін болатын мыс және оның қоспалары үшін нормативті мүмкін кернеу (МПа)

| Қабырғаның есептемелі температурасы , 0С | Мыс және оның қоспаларының маркалары |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М2 | М3 | М3р | ЛО62-1 | Л63; ЛС59-1 | ЛЖМц59-1-1 |
| 20 | 51,5 | 53,8 | 54,3 | 108 | 70,0 | 136,0 |
| 30 | 50,8 | 52,0 | 53,3 | 108 | 69,5 | 135,5 |
| 40 | 50,1 | 50,4 | 52,2 | 107 | 69,0 | 133,7 |
| 50 | 49,3 | 49,0 | 51,2 | 106 | 68,3 | 132,0 |
| 60 | 48,7 | 47,8 | 50,2 | 105 | 67,5 | 130,2 |
| 70 | 47,9 | 46,8 | 49,2 | 104 | 66,8 | 128,5 |
| 80 | 47,3 | 45,9 | 48,3 | 103 | 66,1 | 126,9 |
| 90 | 46,6 | 45,2 | 47,3 | 102 | 65,4 | 125,5 |
| 100 | 45,9 | 44,5 | 46,4 | 100,5 | 64,7 | 124,0 |
| 110 | 45,3 | 44,0 | 45,5 | 99,7 | 63,9 | 122,5 |
| 120 | 44,7 | 43,5 | 44,6 | 98,7 | 63,2 | 121,9 |
| 130 | 44,0 | 43,0 | 43,7 | 97,5 | 62,4 | 121,0 |
| 140 | 43,4 | 42,5 | 42,9 | 96,5 | 61,5 | 120,6 |
| 150 | 42,8 | 42,1 | 42,1 | 95,5 | 60,0 | 119,7 |
| 160 | 42,2 | 41,6 | 41,3 | 94,4 | 58,0 | 118,8 |
| 170 | 41,6 | 41,1 | 40,4 | 93,4 | 56,0 | 117,0 |
| 180 | 41,0 | 40,5 | 39,7 | 93,3 | 54,0 | 14,4 |
| 190 | 40,4 | 39,8 | 38,9 | 92,5 | 52,0 | 111,0 |
| 200 | 39,8 | 39,0 | 38,1 | 90,0 | 50,0 | 105,8 |
| 210 | - | 38,0 | 36,9 | 80,0 | 46,0 | 96,6 |
| 220 | - | 36,9 | 35,8 | 70,0 | 42,0 | 85,2 |
| 230 | - | 35,7 | 34,7 | 60,0 | 38,0 | 69,0 |
| 240 | - | 34,2 | 33,6 | 50,0 | 34,0 | 51,0 |
| 250 | - | 32,5 | 32,5 | 40,0 | 30,0 | 30,0 |

А.6 кесте

Қабырға қалыңдығы 60 мм дейін болатын титан және оның қоспалары үшін нормативті мүмкін кернеу (МПа)

| Титан маркасы | Қабырғаның есептемелі температурасы , 0С |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| ВТ1-0 | 141 | 129 | 107 | 95 | 86 | - | - |
| ОТ4-0 | 184 | 159 | 128 | 115 | 98 | 95 | 93 |
| АТ3 | 230 | 202 | 171 | 164 | 159 | 145 | - |
| Ескерту. Шыбық және шыңдалған жұмыр темірлер үшін нормативті мүмкін кернеу 1,15 есе кішірейеді. |  |  |  |  |  |  |  |

А.7 кесте

Дайындама түріне байланысты түзету коэффициентінің мәні

| Беттік прокат | 1,0 |
| --- | --- |
| Бұзылмайтын әдістермен жеке бақылауға тартылатын құймалар | 0,8 |
| Жеке бақылауға тартылмайтын құймалар | 0,7 |

Садырбаева А.С.

«ҰҢҒЫМА ӨНІМДЕРІН ЖИНАУ ЖӘНЕ ДАЙЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ЖАБДЫҚТАР»

пәнінен зертханалық сабақтарға арналған

әдістемелік нұсқаулар

Басылымға қол қойылған күн.ай.жыл.

Қағаз форматы XxY  1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік басылым. Көлемі 3,4 б.қ.

Тиражы ….дана. Тапсырыс № …*

©  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университетінің баспасы

М.Әуезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент қ., Тауке-хан даңғ., 5

40,1,38,3,36,5,34,7,32,9,30,11,28,13,26,15,24,17,22,19

20,21,18,23,16,25,14,27,12,29,10,31,8,33,6,35,4,37,2,39

48,1,46,3,44,5,42,7,40,9,38,11,36,13,34,15,32,17,30,19,28,21,26,23

24,25,22,27,20,29,18,31,16,33,14,35,12,37,10,39,8,41,6,43,4,45,2,47