Ф.7.03-03

Сейдалиев Н.Т., Қарабаев Н.А.

«АВТОКӨЛІК ЖОЛДАРЫНДАҒЫ ҚОЗҒАЛЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚЫЗМЕТІ»

пәнінен дәрістер жинағы

Шымкент, 2016 ж

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ  ЖӘНЕ  ҒЫЛЫМ  МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Көлік, тасымалдауды және қозғалысты ұйымдастыру»кафедрасы

Сейдалиев Н.Т., Қарабаев Н.А.

«АВТОКӨЛІК ЖОЛДАРЫНДАҒЫ ҚОЗҒАЛЫСТЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚЫЗМЕТІ»

пәні бойынша дәрістер жинағы

5В090100-Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру

мамандығы студенттері үшін

Оқу түрі: күндізгі

Шымкент, 2016 ж

ОӘЖ ________________

Құрастырушылар: Н.Т.Сейдалиев, Н.А. Қарабаев  «Автокөлік жолдарындағы қозғалысты ұйымдастыру қызметі»   пәнінен дәріс жинағының әдістемелік нұсқаулары. - Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ,  2016.              -бет.

Дәрістер жинағы «Автокөлік жолдарындағы қозғалысты ұйымдастыру қызметі» пәннің бағдарламасы мен оқу жоспарының талаптарына сәйкес жасалынған және қажетті деректер енгізілген.

Дәріс жинағында студенттерге білім саласында стратегиялық, тактикалық және ағымдағы шешімдерді қабылдауға персоналды түрлі деңгейлерде басқарушылықа мүмкіндігін  береді- жол қозғалысын ұйымдастыру терминінің мағынасына жол қозғалысы жылдамдығының тиімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған барлық шаралар кіреді.

Пікір жазған: А.Т. Төленов  – т.ғ.к., профессор, М.Әуезов атындағы ОҚМУ

Дәрістер жинағы  кафедра мәжілісінде («___» ___________ 201___ ж. хаттама № ________),

«Құрылыс және көлік факультетінің» әдістемелік комиссиясында («___» ___________ 201___ ж. хаттама № ________) талқыланып, баспадан шығаруға ұсынылды

М.Әуезов атындағы  ОҚМУ Әдістемелік Кеңесімен баспадан шығаруға ұсынылған,хаттама № ____, «___» ___________ 201___ ж.

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2016ж.

Шығаруға жауапты: Н.Т.Сейдалиев

Мазмұны

|  | Кіріспе |  |
| --- | --- | --- |
| Дәріс 1. | Біріңғай көлік құралдары. Автокөлік құралдарының жалпы ережелері мен ескертпелері |  |
| Дәріс 2. | Техникалық реттеулер жалпы талаптар. |  |
| Дәріс 3. | Автомобиль жолдарын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптары |  |
| Дәріс 4. | Қозғалысты ұйымдастыру құралдарын күтіп ұстауға және жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік қойылатын талаптар |  |
| Дәріс 5. | Жол қозғалысын ұйымдастыру құрылымы |  |
| Дәріс 6. | Жол қозғалысының сипаттамалары және оны зерттеу әдістері |  |
| Дәріс 7. | Жаяу жүргінші ағыны |  |
| Дәріс 8. | Өткізу қабілеттілігі туралы түсінік |  |
| Дәріс 9. | Көше-жол торабы. Жол қозғалысын зерттеу |  |
| Дәріс 10. | Жол қозғалысының ұйымдастырудың тәжірибелік шаралар Қиылыстардағы қозғалыстар |  |
| Дәріс 11. | Шеңберлі қозғалыс. Жаяу жүргінші қозғалысы |  |
| Дәріс 12. | Бағытжолды жолаушылар көлігінің қозғалысы |  |
| Дәріс 13. | Уақытша автокөлік тұрақтары |  |
| Дәріс 14. | Спецификалық жағдайда жол қозғалысын ұйымдастыру |  |
| Дәріс 15. | Қысқы мерзімдегі қозғалыс |  |
| Дәріс 16. | Темір жол өткелдері |  |
| Дәріс 17. | Техникалық құралдардың классификациясы және жалпы түсiнiгi. |  |
| Дәріс 18. | Жол қозғалысын реттеудiң жалпы сұрақтары. Көлiк ағындарының қозғалыс сипаты және реттеу қажеттiлiгi |  |
| Дәріс 19. | Жол қозғалысын реттеудiң жалпы сұрақтары. Көлiк ағындарының қозғалыс сипаты және реттеу қажеттiлiгi |  |
| Дәріс 20. | Жол-жолақ белгiлерi, олардың түрлерi және қолданылуы. |  |
| Дәріс 21. | Көлбеу жолақ белгiлерiн әр-түрлi жол жағдайында қолдану |  |
| Дәріс 22. | Бағдаршамдар, олардың түрлерi және белгiлерi |  |
| Дәріс 23. | Бағдаршамдардың жұмыс тәртiбi |  |
| Дәріс 24. | Орталықтандырылған өндірісті ұйымдастыру |  |
| Дәріс 25. | Автомобильдердің жылжымалы құрамын жөндеу өндірісін ұйымдастыру |  |
| Дәріс 26 | Өндірісті дайындауды ұйымдастыру |  |
| Дәріс 27 | Өндірісті дайындау кешенінің жұмысын ұйымдастыру тәртібі |  |
| Дәріс 28 | Автокөлік мекемелеріндегі қоймалардың жұмыстарын ұйымдастыру тәртіб |  |
| Дәріс 29 | Техникалық қызмет көрсету мен жөндеу процестерін басқару тобының жұмысының жалпы технологиясы |  |
| Дәріс 30 | Техникалық қызмет көрсету мен жөндеу процестерін құжаттық басқару |  |
|  | Пайдаланылған әдебиеттер тізімі |  |

КIРIСПЕ

Автомобиль көлігінің негiзгi мiндетi ел экономикасы мен тұрғындардың тасымалдауға деген сұраныстарын өз уақытында, сапалы әрi толық қанағаттандыру, оның жұмысының экономикалық тиiмдiлiгiн және бәсекелестiк мүмкiншiлiктерiн арттыру болып табылады. Кез-келген мемлекеттiң көлік жүйесiнде автомобиль көлігі ерекше орын алады. Себебi, мемлекеттiң барлық өндiрiстiк және экономикалық салаларындағы тасымалдануға тиiстi жүктер мен жолаушылардың басым бөлігі осы автомобиль көлігінің жылжымалы құралдары көмегiмен тасымалданады. Автомобиль көлігі, басқа көлік түрлерiмен салыстырғанда жақын маңға тасымалдау үшiн ең ыңғайлы және тиiмдi көлік түрi болып есептеледi.

Автомобиль көлігі үшін әртүрлі көлем мен түрлердегі жүктерді тасымалдауға деген сұраныстарды қанағаттандырудағы, қозғалыс бағыттары мен жеткізу нүктелерін өзгертудегі, жолаушылар тасымалын қамтамасыз етудегі үлкен икемділік тән қасиет. Осы қасиеттеріне байланысты автомобиль көлігі Қазақстан Республикасының экономикасының барлық салаларын дамытуда үлкен орын алады. Автомобильдер мен автобустар көмегімен жүктер мен жолаушыларды тасымалдау көлемінің артуы, көліктердің басқа түрлерімен салыстырғанда, өте жоғары қарқынмен дамуда.

Бірақ та автомобиль көлігінің еліміздің экономикасындағы алып отырған елеулі орынына қарамастан, автомобильдендіру деңгейінің өсуімен тікелей байланысты кері әсерлердің бар екендігін де атап өту керек. Бұлардың қатарына ең алдымен қоршаған ортаның ауасының автомобильдерден шығарылатын пайдаланылған газдармен ластануын, қалалар мен елді мекендердің пайдалы аумағының көлік құралдарының қозғалысы мен оларға арналған тұрақтар үшін бөлінуімен байланысты қала құрылысы проблемаларын, мұнай өнімдерінің үлкен көлемде жұмсалуын және сол сияқты көптеген мәселелерді атап көрсетуге болады. Автомобильдендіру деңгейінің ең қауіпті әсері ретінде, әсіресе, жол-көлік оқиғалары мен, адамдардың қайтыс болуы мен жарақат алуымен, көлік құралдарының, жүктердің, жол мен басқа да құрылыстардың бүлінуімен тікелей байланысты материалдық шығындармен, мүгедектік алу мен уақытша жұмысқа жарамсыздық төлемдерімен сипатталатын, олардың зардаптарын ерекше бөліп көрсету қажет. Жол-көлік оқиғаларының салдарынан орын алатын материалдық шығындардың орташа есеппен алғандағы көлемі, автомобильдендіру деңгейі жоғары саналатын дамыған мемлекеттердің жалпы ұлттық байлығының он пайызына дейінгі мөлшерін алады.

Жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы барлық атқарылатын жұмыстарды үйлестіру, осы мақсаттарға бөлінетін қаржы көлемінің артуы осы бағытта біршама жетістіктерге қол жеткізуге мүмкіндік беріп отыр. 2005-2015 жылдар аралығында жалпы жол-көлік оқиғаларының саны мен олардың нәтижесінде жарақат алған және қайтыс болған адамдар саны бірқатар елдерде, жалпы көлік құралдарының санының өскеніне қарамастан, едәуір азайды немесе олардың өсу қарқыны төмендеді. Әсіресе, АҚШ, Ұлыбритания, Германия сияқты елдердегі қалыптасқан жағдайлар көңілге үміт ұялататындығын атап өту керек.

Жол қозғалысын ұйымдастыру саласындағы отандық және шет елдік мамандардың пікірінше, бұл аталған мемлекеттердегі апаттылық деңгейінің төмендеуі, ең алдымен, жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында мемлекеттік және қоғамдық басқару органдарының құрылуымен тікелей байланысты. Ведомствоаралық, мемлекеттік-қоғамдық құзырлы органдар жол-көлік оқиғаларының алдын алу, құқықтық нормалар мен мемлекеттік ұлттық стандарттарды, ұсыныстар мен ережелерді, нұсқауларды әзірлеу бойынша барлық іс әрекеттерді жоспарлайды және үйлестіреді. Осы саладағы ғылыми-зерттеу және статистикалық талдау жұмыстарының мақсатты жүргізілуін қамтамасыз етеді. Кейбір мемлекеттерде жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік Кеңес, кейбіреулерінде жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік үйлестіру комиссиясы немесе жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету Кеңесі жұмыс істейді. Бірқатар Еуропалық мемлекеттерде министрліктер аралық жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету Комитеттері, кейбірінде, жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің Ұлттық қызметі тиімді жұмыс істеуде.

Әртүрлі мемлекеттердегі жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласындағы жұмыстарды үйлестіру мәселесімен отыздан астам әртүрлі халықаралық ұйымдар айналысады. Біріккен ұлттар ұйымы аясында жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерімен Еуропалық экономикалық комиссияның ішкі көлік Комитеті айналысады.

Қазақстан Республикасында жол-көлік оқиғаларының алдын-алу мәселелерімен айналысу үшін жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жалпы ұлттық жүйесі жасалынған, жол-көлік оқиғаларының алдын-алу бойынша жасалатын барлық іс шараларды үйлестіру мен келісу жұмыстарын іске асырушы ең жоғарғы өкілетті орган ретінде жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік комиссия құрылған. Аталған комиссияның шешімдері, оның өкілеттілігі шеңберінде, барлық министрліктер мен ведомстволар, мекемелер мен ұйымдар үшін, сонымен қатар жергілікті әкімшіліктер жанынан құрылған облыстық, қалалық және аудандық комиссиялар үшін міндетті болып табылады.

Осы комиссиялармен бір қатарда арнайы органдардың да бар екендігін атап көрсету керек. Солардың ішінде Жол полициясы қызметі, министрліктер мен ведомстволардың жанындағы қозғалыс қауіпсіздігі қызметтері, сонымен қатар Қазақстан Республикасы көлік және коммуникациялар министрлігі Автомобиль жолдары комитетінің жол қозғалысын ұйымдастыру қызметтері. Жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша басты орындар қоғамдық ұйымдар мен құрылымдарға тиесілі: автомото әуесқойлардың ерікті қоғамы, арнайы ерікті халықтық құрылымдар, жол полициясы қызметінің штаттан тыс инспекторлары, және т.б. Жалпы Қазақстан Республикасы аумағында жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жалпы ұлттық жүйесінде жол-көлік оқиғаларының алдын-алуға бағытталған шараларды жоспарлау мен оларды жүзеге асыру мақсатында жоғары білікті мамандар тобы жұмыс атқаруда.

Қазiргi заман талабына сай ғылыми зерттеулер мен нақты жұмыс тәжiрибелерi жоғарыда атап өтiлген келеңсiз жағдайлардың себептерiн түсiндiруге және автомобильдендiрудiң қажетсiз салдарларын қысқарту мен жою жолдарын белгiлеуге мүмкiндiк бередi.

Осы заманғы автомобиль тасымалына тән ең басты, маңызды үш жағдайды атап өтуге болады:

– автомобиль қозғалысының тиiстi дәрежеде жабдықталған автомобиль жолдарымен жеткiлiксiз дәрежеде  қамтамасыз етiлуi;

– автомобиль  қозғалысының  қозғалыстың басқа мүшелерiнен жеткiлiксiз шектелуi, оқшаулануы;

– жүргiзушi кәсiбiнiң  көпшiлiк сипат алуы.

Әйтсе де ең басты проблема – қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мәселесi, бүгiнгi күннiң басты талабы болып отыр. Жол-көлік оқиғаларының алдын-алуда, қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуде жол полициясы қызметкерлерiмен қатар автокөлік мекемелерi мен әртүрлi көлік департаменттерiнiң қозғалыс қауiпсiздiгi қызметтерiнiң алатын орны ерекше. Автокөлік мекемелерiнiң қозғалыс қауiпсiздiгi  қызметi кәсiпорнынның басқа да қызметтерiмен бiрге, жол полициясы басқармасымен тығыз байланыста жол-көлік оқиғаларының алдын-алу, қозғалыс қауiпсiздiгiн арттыру бағытында нақты iс-шаралар белгiлеп, оны жүзеге асырады.

«Автомобиль көлігіндегі қозғалыс қауiпсiздiгi қызметi» пәнi автокөлік мекемелерiнде қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бағытындағы негiзгi мәселелердi, қозғалыс қауiпсiздiгi қызметiнiң қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жүйесiндегi рөлiн, маңызын, қозғалыс қауiпсiздiгi қызметiнiң мақсаттары мен мiндеттерiн, құрылымы мен мiндеттi қызметтерiн  үйретедi.

Пәндi оқыту, үйрету барысында автокөлік мекемелерiнде қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша негiзгi iс-шаралар, автомобиль көлігі кәсiпорындарында қозғалыс қауiпсiздiгi кабинеттерiн құру және олардың жұмысын ұйымдастыру,  жол-көлік оқиғаларын талдау және   қызметтiк  тергеу  тәртiбi,  автомобиль   көлігіндегі қозғалыс қауiпсiздiгi қызметiн жетiлдiрудiң негiзгi бағыттары қарастырылады. Сонымен қатар студенттерде қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету бойынша нақты шаралар дайындау және қозғалыс қауiпсiздiгi қызметiнiң техникалық құжаттарымен жұмыс iстей алу дағдыларын қалыптастырады.

Дәріс 1. Біріңғай көлік құралдары жалпы ережелер туралы анықтамалар.

- Автокөлік құралдарының жалпы ережелері мен ескертпелері.

### 1. Жалпы ережелер

1.1. Бұл Қазақстан Республикасы Жол қозғалысының ережелерi (бұдан әрi - Ереже) Қазақстан Республикасының аумағындағы жол қозғалысының бiрыңғай тәртiбiн белгiлейдi. Жол қозғалысына қатысты басқа нормативтiк және құқықтық актiлер осы Ереженiң талаптарына негiзделуi және оған қайшы келмеуi тиiс.

1.2. Ережеде мынадай ұғымдар пайдаланылады:

автомагистраль - 5.1-белгісімен белгіленген және бір-бірінен бөліп тұратын жолақпен, ал ол болмаған жағдайда - жол қоршауымен бөлінген, жүрістің әрбір бағыты үшін жүру бөліктері бар, басқа жолдарды, темір жолдарды немесе трамвай жолдарын, жаяу немесе велосипедпен жүретін жолдарды бір деңгейде кесіп өтпейтін жол; 
     автобус - жолаушылар мен жүктерді тасымалдауға арналған, онда жүргізуші орнын қоспағанда, сегізден астам отыратын орны бар автокөлік құралы; 
     автопоезд - тіркемеге (тіркемелерге) тіркелген механикалық көлік құралы; 
     багаж - буып-түйілген және Жолаушыларды және багажды тасымалдау ережелерінде белгіленген нормалар шегінде автобустың, шағын автобустың багаж бөлімшесінде немесе автобусқа, шағын автобусқа ілесіп жүретін багаж автомобилінде, сондай-ақ тасымалдаушымен қосымша келісімнің негізінде таксиде тасымалданатын жолаушы мүлкі;        жол қозғалысының қауiпсiздiгi - оған қатысушылар мен мемлекеттiң жол-көлiк уақиғалары мен олардың зардаптарынан қорғалу дәрежесiн көрсететiн жол қозғалысының жай-күйi;

велосипед - мүгедектердiң арбасынан басқа, екi не одан көп дөңгелек бар және үстiндегi адамның дене күшiмен қозғалысқа келтiрiлетiн көлiк құралы;

жүргiзушi - көлiк құралын, жүгi бар, салт жануарларды немесе табынды жолмен басқарушы адам. Жүргiзудi үйренушi де жүргiзушiге теңестiрiледi;

мәжбүрлi аялдау - оның техникалық ақаулығынан немесе ол әкеле жатқан жүк тудырған қауiптiлiктен, жүргiзушiнiң (жолаушының) жай-күйiне, жолда кедергi пайда болуынан көлiк қозғалысының тоқтауы;

басты жол - 2.1, 2.3.1-2.3.3 белгілерімен белгіленген немесе 5.1 белгісі бар жолдармен қиылысатын (қосылатын) не болмаса қиыршық тас төселген жолдарға қатысты қатты (асфальтталған, цементті-бетондалған, тыс материалдар және сол сияқты) жол. Екінші дәрежелі жолда, тікелей учаске қиылысы алдындағы төселген жол болғанымен, қиылысатын жолмен тең болып саналмайды;

газон (гүлзар) - қалалық жер тізілімінде «газон» («гүлзар») ретінде айқындалған, айқын белгіленген шекаралары бар жер учаскесі;

жол - мемлекеттік есепке алуға жататын және көлік құралдарының жүруіне арналған инженерлік құрылыстар кешені болып табылатын жалпы пайдаланудағы автомобиль жолы, шаруашылық автомобиль жолы, қала мен елді мекен көшесі. Жол бір немесе бірнеше жүріс бөлігін, сондай-ақ трамвай жолдарын, тротуарларды, жол жиектерін және олар болған жағдайда бөлу жолақтарын қамтиды;

жол қозғалысы - көлiк құралдарын пайдаланып немесе оларсыз (жаяу жүргiншiлердiң) жолдың бойымен адамдардың немесе жүктердiң орын ауыстырулары кезiнде, сондай-ақ осы орын ауыстыруларды реттеу процесiнде туындайтын қоғамдық қатынастардың жиынтығы;

жол-көлiк оқиғасы - көлiк құралының жол бойымен қозғалысы кезiнде және оның қатысуы процесiнде туындайтын, адамдар қаза тапқан немесе жарақат алған, көлiк құралдары, ғимараттар, жүктер бүлiнген, не өзге де материалдық зиян келтiрiлген оқиға;

темiржол өтпесi - жолдардың темiр жолдармен бiр деңгейде қиылысуы. Жолдың учаскесiнiң жақын жердегi рельстен 10 м арақашықтықтағы сызықпен көрсетiлiп шектелген учаскесi өтетiн шекарасы болып табылады;

жүрiс бөлiгiнiң шетi - таңбалау сызығымен, ол жоқ болғанда, сондай-ақ жүрiс бөлiгiнiң трамвай жолдарымен жол шетiнде жанасатын жерлерде жол төсенiшi өтетiн шартты сызықпен айқындалады. Жол танабының төсенiшiн, оның iшiнде жолдың жағдайына орай, айқындау мүмкiн болмаған кезде жүру бөлiгiнiң шетiн таптаурын жолақтың шетi бойынша жүргiншiлердiң өздерi айқындайды;

ірі көлемді көлік құралы - көлемі нормативтік құқықтық актілерде белгіленген көлем мөлшерінен асатын, жүгі бар немесе жүксіз көлік құралы;

тұрғын аймақ - 5.38 белгiсiмен белгiленген учаске, құрылыс салынған аумақ немесе массив;

маневр жасау - қозғалыстың аялдамадан (тұрақтан) басталуы, аялдау, бұрылу (керi бұрылу), орын ауыстыру, тежеу және көлiк құралының артқы жүрiспен қозғалысы;

маршруттық көлiк құралы - жол бойымен жолаушыларды тасымалдауға арналған және белгiленген аялдама пункттерi (аялдамалары) бар белгiленген маршрутпен қозғалатын жалпы пайдаланудағы көлiк құралы;

жүксіз масса - көлік құралының экипажысыз, жолаушылар мен жүксіз, бірақ толық отын қоры мен қажетті құрал-сайман жиынтығы бар массасы;
     жүкті масса - тиелген көлік құралының, экипаж бен жолаушылардың нақты массасы;

механикалық көлiк құралы - двигательмен қозғалысқа келтiрiлетiн мопедтен басқа көлiк құралдары. Термин сондай-ақ кез-келген тракторға және өздiгiнен жүретiн машиналарға қолданылады;

мопед - жұмыс көлемi 50 куб.см аспайтын двигательмен қозғалысқа келетiн екi немесе үш дөңгелектi және ең жоғары конструктивтi жылдамдығы 50 км/сағ. аспайтын көлiк құралы. Мопедтерге аспалы двигателi бар велосипедтер, мокиктер және осындай сипаттағы басқа көлiк құралдары жатады;

мотоцикл - екi дөңгелектi бүйiр тiркемесi бар немесе тiркемесiз механикалық көлiк құралы. Жабдықталған күйiнде массасы 400 кг аспайтын үш және төрт дөңгелекті көлiк құралы да мотоциклге теңестiрiледi;

елдi мекен - оған кiретiн және шығатын жерлерi 5.22 - 5.25 белгiлермен белгiленген, құрылыс салынған аумақ;

жеткiлiксiз көрiну - тұман, жаңбыр, шаң, қар жауу және сол сияқты жағдайларда, сондай-ақ қаракөлеңкеде жолдың көрiнуi 300 м кем;

жолаушылар мен багажды тұрақты емес тасымалдау - жеке және заңды тұлғалардың тапсырыстары (өтініштері) бойынша автобустарды, шағын автобустарды пайдалана отырып, тасымалдаушылар көрсететін көлік қызметтері;

басып озу - ең төменгi қауiпсiз ара қашықтықтағы алдында қозғалып келе жатқан көлiк құралынан немесе көлiк құралдары составынан жүрiп келе жатқан жолағына шығумен озып кету;

жол жағалауы - жүрiс бөлiгiнiң жиегi (немесе бордюр тасы) мен шетi арасында онымен бiр деңгейдегi грунтты немесе төсенiшпен бекiтiлген жолақ;

қауіпті жүк - жүк, оларға тән қасиеттерге және ерекшеліктерге байланысты тасымалдау, тиеу-түсіру жұмыстарын жүргізу және сақтау кезінде жарылыстың, өрттің себебіне немесе техникалық құралдардың, қондырғылардың, ғимараттар мен құрылыстардың зақымдануына, сондай-ақ адамдардың, хайуанаттардың өліміне, жарақаттануына және ауруына әкеліп соқтыратын, қоршаған ортаға зиян келтіретін жүк;

қозғалыс үшiн қауiптiлiк - жол қозғалысындағы, оның қауiпсiздiгiне қатер төндiретiн және көлiк құралының жылдамдығын және (немесе) маневр жасауын өзгертудi талап ететiн кенеттен болатын өзгерiс;

жол қозғалысын ұйымдастыру - жолдарда қозғалысты басқару жөнiндегi ұйымдастыру-техникалық шаралары мен реттеу iс-қимылдарының кешенi;

ұйымдасқан жаяу жүргiншiлер колоннасы - Ереженiң 3.2-тармағының талаптарына сәйкес ұйымдастырылған және белгiленген жол бойымен қозғалатын жаяу жүргiншiлер тобы;

ұйымдасқан көлiк колоннасы - жарқылы бар көк түстi немесе көк және қызыл түстi жарқырауықтар iске қосылған бас көлiк құралының бастауымен жарық тұрақты жанып тұрған, бәрi сол бiр қозғалыс бойымен тiкелей бiрiнiң артынан бiрi жүрiп келе жатқан үш немесе одан да көп механикалық көлiк құралдарының тобы;

аялдама - көлiк құралының қозғалысын 5 минутқа дейiн, сондай-ақ бұл жолаушыларды мiнгiзу немесе түсiру, не көлiк құралына тиеу немесе түсiру үшiн, қажет болса онда да көбiрек уақытқа мақсатты тоқтатуы;

Ескертпе. Көлiк құралының қозғалысын жол қозғалысын ұйымдастыруға орайластырып тоқтату қажеттiлiгi аялдама (тұрақ) болып саналмайды.

жолаушы - көлiк құралындағы (үстiндегi) және оны басқармайтын адам;

жол қиылысы - жолдардың, тиісінше қарама-қарсы, жол қиылысы ортасынан неғұрлым алыстатылған қиылысты белгіленген сызықтармен қосатын бір деңгейде қиылысу, түйісу немесе тармақталу орны. Олардың алдынан басымдылық белгісі қойылмаған далалық, орманды және екінші дәрежелі жолдармен қиып өту, (түйісу) орындары жол қиылысы болып саналмайды;

қатар ауыстыру - көлiк құралының өзi жүрiп келе жатқан қозғалыс жол жолағын бастапқы бағыттағы қозғалысты сақтай отырып ауыстыруы;

жаяу жүргiншi - көлiк құралынан тыс және онда жұмыс жасамайтын жол бойындағы адам. Жаяу жүргiншiге двигателi жоқ мүгедектiң арбасындағы, велосипед, мопед, мотоцикл айдаушы, шана, қол арба, балалар немесе мүгедектер арбасын сүйретушi адамдар жатқызылады;

жаяу жүргiншiлер өтпесi - жүру бөлiгiнiң 5.16.1, 5.16.2 белгiлерiмен немесе 1.14.1 - 1.1.14.3 таңбаларымен белгiленген және жау жүргiншiлердiң жолды кесiп өтетiн қозғалысына арнап бөлiнген учаскесi. Жаяу жүргiншi өткелiнiң енi таңбаланбаған жағдайда жол осi бойынша 5.16.1. және 5.16.2. белгiлерiнiң арасымен айқындалады;

Осында және бұдан әрi жол белгiлерiнiң нөмiрленуi қозғалыс жол жолағы - жүру бөлiгiнiң таңбаланып белгiленген немесе белгiленбеген және автомобильдiң бiр қатарда қозғалуына жетерлiк енi бар кез келген ұзыннан бойы жол жолағы;

артықшылық (басымдылық) - белгiленген бағытта басқа да қозғалысқа қатысушылармен салыстырғанда бiрiншi кезектi қозғалысқа арналған құқық;

қозғалысқа кедергі - осы жол жолағы бойымен қозғалысты жалғастыруға мүмкіндік бермейтін қозғалыс жолағындағы қозғалмайтын объект. Кептеліс және Ереже талаптарына сәйкес осы қозғалыс жолағында тоқтаған көлік құралы кедергі болып табылмайды;

тiркеме - двигательмен жабдықталмаған, механикалық көлiк құралының құрамында қозғалуға арналған көлiк құралы. Термин жартылай тiркемеге және жайылма-тiркемеге де қолданылады;

жүргiн бөлiк - жолдың рельссiз көлiк құралдарының қозғалысына арналған элементi;

бөлу жолағы - жолдың аралас жүру бөлiгiн бөлетiн жолды жаяу жүргiншiнiң елдi мекеннен тыс кесiп өткен кездегi мәжбүрлi аялдаманы қоспағанда, рельссiз көлiк құралдарының және жаяу жүргiншiлердiң қозғалысына және аялдауына арналмаған конструкциялық бөлiнген элементi;

рұқсат етiлген ең жоғарғы масса - дайындаушы-кәсiпорынның ең жоғары рұқсат ету ретiнде белгiлеген, көлiк құралының жүкпен, жүргiзушiмен және жолаушылармен тиелген массасы. Көлiк құралдары құрамының, яғни тiркелген және бiртұтас ретiнде қозғалатын рұқсат етiлген ең жоғары масса етiп көлiк құралының құрамға кiретiн ең жоғары рұқсат етiлген массасының жиынтығы қабылданады;

реттеушi - жолдағы қозғалысты басқару жөнiндегi реттеу iс-әрекеттерiн орыдауға уәкiлеттi, тиiстi куәлiгi мен керек-жарағы (нысандық киiмi немесе айырым белгiсi - қарына тағатын байлауышы, ала таяғы, қызыл белгісi не жарық қайтарғышы бар дискiсi, қызыл шам немесе жалауша) бар iшкi iстер органдарының (полицияның), әскери автомобиль полициясының қызметкерi немесе жол-коменданттық бөлiмшенiң әскери қызметшiсi, Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi Көлiктiк бақылау комитетiнiң (бұдан әрi - Көлiктiк бақылау комитетi) қызметкерi, жол-пайдалану қызметiнiң қызметкерi, темiр жол өткелiндегi, паром өтпесiндегi кезекшi;

тұрақ - көлiк құралының қозғалысын жолаушыларды мiнгiзу немесе түсiруге, не көлiк құралына тиеу немесе түсiруге байланысты емес себептермен 5 минуттан артық уақытқа мақсатты тоқтатуы;

тәулiктiң қараңғы уақыты - кешкi қара көлеңкеден таңертеңгi елең-алаңға дейiнгi уақыт аралығы;

көлiк құралы - жол бойымен адамдарды, жүктердi немесе оған бекiтiлген құрал-жабдықтарды тасымалдауға арналған құрылғы;

тротуар - жолдың жүргiн бөлiгiмен қатарлас немесе одан газонмен бөлiнген жаяу жүргiншiнiң қозғалуына арналған элементi;

ауыр салмақты көлік құралы - толық массасы немесе жүктеменің оның осі бойынша бөлінуі осы жол санаты мен ондағы құрылыстар үшін рұқсат етілген шекті жүктеме мөлшерінен асатын жүгі бар немесе жүксіз көлік құралы;

жол беру (кедергi келтiрмеу туғызбау) - жол қозғалысына қатысушы, егер бұл оған қатысты артықшылығы бар қозғалысқа басқа қатысушылардың қозғалыс бағытын немесе жылдамдығын өзгертуге мәжбүр етуi мүмкiн болса, қозғалысты бастамау, өзгертпеу немесе жалғастырмау, қандай да болмасын маневрды жүзеге асырмауды бiлдiретiн талап;

жол қозғалысына қатысушы - қозғалыс процесiне жүргiзушi, жаяу жүргiншi, көлiк құралының жолаушысы ретiнде тiкелей қатысатын адам.

Бақылау сұрақтары

- Терминдер мен анықтамалар

- Ұғымдар

Дәріс 2. Техникалық реттеулер жалпы талаптар.

- Автомобиль жолдарының көліктік пайдалану жай-күйі және оны ұстап тұру жөніндегі іс-шаралар

- Жалпы талаптар

жолдың техникалық санаты - жолдың көліктік пайдалану көрсеткіштерін және оның тұтынушылық қасиеттерін анықтайтын сипаттама;

ілінісу коэффициенті - тартымдық немесе тежеу күшінің доңғалақтың жол бетіне түсіретін қысымына қатынасы, бұл ретте доңғалақтар босқа айнала немесе сырғанай бастайды;

жол жамылғысы - көлік құралдарынан түсетін жүктемені тікелей қабылдайтын, жол негізіне салынатын және берілген пайдаланымдық талаптарды қамтамасыз ету мен жол негізін атмосфералық факторлардың әсерінен қорғауға арналған жол төсемесінің бір немесе көп қабатты жоғары бөлігі;

автомобиль жолының тұтынушылық қасиеттері - көлік ағындары қозғалысының қауіпсіздігі мен үнемділігін, соның ішінде, жолдың қозғалыспен жүктелу деңгейін, көлік ағыны қозғалысының жылдамдығын, қауіпсіздігін және қолайлылығын қамтамасыз ететін автомобиль жолының көліктік пайдалану көрсеткіштері;

автомобиль жолының шекті жай-күйі - жолды әрі қарай пайдаланудың техникалық мүмкін еместігіне немесе тиімсіздігіне сәйкес келетін жай-күйі;

автомобиль жолдарын пайдалану процесі - автомобиль жолдарын өз мақсатында пайдалану, сондай-ақ автомобиль жолын күтіп ұстау мен жөндеуді қамтитын, автомобиль жолдарының сапасы іске асырылатын, қамтамасыз етілетін және қалпына келтірілетін олардың қолданыста болу циклінің негізгі сатысы;

автомобиль жолдары мен жол құрылыстарын күтіп ұстау - қызмет көрсетілетін жолдар бойынша көлік құралдарының жыл бойы қауіпсіз және үздіксіз қозғалысын қамтамасыз етуге бағытталған, жолдарға, жол құрылыстарына және бөлу жолағына жүйелі күтім жасау жөніндегі жұмыстар кешені;

автомобиль жолдарын қысқы күтіп ұстау - автомобиль жолдарын және жол құрылыстарын қар басып қалудан қорғауға, оны уақтылы тазартуға және жол жамылғысының қысқы тайғақтығымен күресуге байланысты айрықша жұмыстар кешені;

автомобиль жолының қызмет ету мерзімі - салынған жолды пайдалануға тапсырудан бастап оның шекті жай-күйі басталғанға дейінгі пайдаланудың күнтізбелік ұзақтығы;

жолдардың техникалық пайдалану сапасы мен сипаттамасы - пайдалану процесінде жолдың инженерлік құрылыс ретіндегі жұмысқа қабілеттілігін және сенімділігін белгілейтін сипаттамасы;

автомобиль жолының көліктік пайдалану жай-күйі - жолды зерттеу сәтінде оның тұтынушылық қасиеттерін қамтамасыз ететін жолдың техникалық деңгейінің және пайдалану жай-күйінің параметрлері мен сипаттамаларының іс жүзіндегі мәндерінің кешені;

автомобиль жолдарын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптары - автомобиль жолының сапасына, қызмет етудің белгіленген мерзімі ішінде оны жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жай-күйде ұстауға бағытталған жұмыс түрлері мен технологияларына қойылатын талаптар жиынтығы;

автомобиль жолдарын пайдалану - көлік құралдарының үнемді, қауіпсіз, ыңғайлы және үздіксіз қозғалысы кезінде жолды пайдалануды қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар кешені.

3. Жалпы талаптар

Автомобиль жолдарының көліктік пайдалану жай-күйі және оны ұстап тұру жөніндегі іс-шаралар жол қозғалысына қатысушылардың, сондай-ақ жануарлар мен өсімдіктердің, қоршаған орта қауіпсіздігінің қажетті деңгейін және автомобиль жолын пайдаланудың белгіленген мерзімі ішінде ұлттық қауіпсіздік мүдделерін қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.

Осы Техникалық регламентте белгіленген талаптарды автомобиль жолдарының меншік иесі болып табылатын және (немесе) автомобиль жолында жөндеу-құрылыс және пайдалану жұмыстарын жүзеге асыратын заңды және жеке тұлғалар қамтамасыз етуі тиіс.

Пайдалану жөніндегі іс-шаралар олардың белгіленген қызмет ету мерзімі ішінде автомобиль жолдары арқылы жүктер мен жолаушыларды тасымалдаудың қауіпсіз жағдайларының жасалуын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін мынадай қағидаттарды сақтауға бағытталуы тиіс:

автомобиль жолдарын пайдалану кезінде климаттық, төтенше және басқа да факторлар мен оқиғаларға байланысты болдырмауы мүмкін болмайтын және жол-көлік оқиғаларының туындауына әкелетін тәуекелдерден қорғау;

автомобиль жолының пайдаланымдық жай-күйінің қолайсыз әсерінің салдарынан адамдар, жануарлар мен өсімдіктер, қоршаған орта мен ұлттық қауіпсіздік үшін жол-көлік оқиғаларының және басқа да қауіп түрлерінің туындау тәуекелін уақтылы жою немесе төмендету;

автомобиль жолының пайдаланымдық жай-күйінің нашарлауының және қабылданған қауіпсіздік шараларының жеткіліксіздігінің немесе төтенше жағдайлардың туындауы салдарынан оның жекелеген учаскілерінде жол-көлік оқиғаларының туындауының мүмкін болатын қалдық тәуекелі туралы ақпараттың болуы және қол жетімділігі.

Автомобиль жолдарын пайдалану кезінде автомобиль жолдарындағы мынадай тәуекелдерге байланысты негізгі қауіпсіздік талаптарын назарға алу қажет:

жол-көлік оқиғасының туындау мүмкіндігі;

автомобиль жолының толығымен немесе оның жекелеген құрылымдық элементтерінің қирауы;

автомобиль жолы мен оның инфрақұрылымы жұмысының сенімділігі көрсеткіштерінің қысқа немесе ұзақ уақыт өзгеруіне әкеп соқтыратын табиғи-климаттық, техногендік және өзге де факторлардың әсері.

Автомобиль жолын пайдалану кезінде қауіпті жағдайдың туындау мүмкіндігін анықтайтын негізгі факторлар мыналар болып табылады:

1) автомобиль жолдарын пайдаланушылардың «Автомобиль жолдарын жобалау жөніндегі қауіпсіздік талаптары» техникалық регламентінің, басқа техникалық регламенттердің және ұлттық стандарттардың талаптарын сақтауы, мыналарға:

габариттік өлшемдерге, жалпы салмақ пен осьтік жүктемелердің параметрлеріне, ал жекелеген жағдайларда тасымалдау процесінде пайдаланылатын көлік құралдарының өзге де техникалық сипаттамаларына және олардың техникалық жай-күйіне;

тасымалдау процесі жүзеге асырылатын автомобиль жолын пайдаланудың штаттық жағдайларында да және пайдалану қызметі оны күтіп ұстау мен жөндеу жөніндегі сол немесе өзге де технологиялық операцияларды жүргізу кезінде көлік құралының типін, автомобиль жолының техникалық санатын және табиғи-климаттық ерекшеліктерін ескере отырып, автомобиль қозғалысының жылдамдық режиміне қойылатын басқа да техникалық регламенттер мен мемлекеттік стандарттарды сақтау;

2) жер төсемінің, жол төсемесінің және жасанды құрылыстардың геометриялық элементтері параметрлерінің, сондай-ақ жол жағдайы мен пайдаланылатын жолдың инженерлік жайғастырылуының жобаға сәйкестігі;

3) уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген көлік құралдарының қозғалысы қарқындылығының жылдық орташа тәуліктік орташа көрсеткіштерінің пайдаланылатын автомобиль жолының техникалық санатына сәйкестігі;

4) жүргін бөлік пен жол жиегінің, жасанды құрылыстардың, жол жағдайының, жолды инженерлік жайғастыру мен қозғалысты ұйымдастыру заттарының техникалық жай-күйінің осы Техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігі;

5) пайдалану қызметі техникалық персоналының тиісті техникалық регламенттер, ұлттық стандарттар, технологиялық карталар мен қағидалар талаптарын сақтауы:

автомобиль жолдарын күтіп ұстау және жөндеу жөніндегі әртүрлі жұмыстарды орындау кезінде пайдаланылатын материалдардың, бұйымдардың, машиналар мен тетіктердің сипаттамаларына, сондай-ақ осы жұмыс түрлерін орындауға тартылатын қызметкерлердің біліктілігіне;

автомобиль жолдарын күтіп ұстау және жөндеу жөніндегі жұмыстардың орындалу мерзімдері мен кезеңділігіне;

жол пайдалану жұмыстарды ұйымдастыруға және орындау технологиясына;

автомобиль жолдарын күтіп ұстау мен жөндеу жөніндегі жұмыстарды жүргізу үшін пайдаланылатын машиналардың, тетіктер мен жабдықтардың құрамына, оларды пайдалану мен тұраққа қою шарттарына;

жөндеу-құрылыс материалдары мен бұйымдарының қажетті қорларын орналастыру мен жинастыру шарттарына;

автомобиль жолын күтіп ұстау және жөндеу жөніндегі жұмыстар орындалатын аймақтағы қозғалысты ұйымдастыруға;

жол пайдалану жұмыстарының сол немесе өзге түрін жүргізуге байланысты іс-шаралардың бүкіл кешенін іске асыру кезінде қоршаған ортаны қорғауға және тұрғындардың санитарлық-эпидемиологиялық әл-ауқатын қамтамасыз етуге;

пайдаланылатын автомобиль жолының жол бойы жолағында орналасқан, қозғалысқа қызмет көрсететін құрылыстарды пайдалану мен жолды абаттандыру шарттарына;

автомобиль жолын күтіп ұстау және жөндеу жөніндегі жұмыстардың орындалу сапасын бақылауды және оның пайдаланымдық мониторингін ұйымдастыру мен жүргізуге қойылатын тиісті техникалық регламенттердің, мемлекеттік стандарттардың, техникалық карталар мен ережелердің талаптарын сақтауы.

Автомобиль жолдарын пайдалану процесiнде орындалатын және осы Техникалық регламенттiң қолданылу саласына жатқызылатын жұмыстың барлық түрлерi аталған Техникалық регламентте, сондай-ақ талаптары оларға қолданылатын үйлестiрiлген ұлттық стандарттар мен басқа да техникалық регламенттерде белгiленген негiзгi қауiпсiздiк талаптарын қамтамасыз етуi тиiс.

Автомобиль жолы қарамағында болатын заңды және жеке тұлғалар, сондай-ақ күтіп ұстау және жөндеу жөніндегі жұмыстарды өндірушілер (пайдаланушы ұйымдар) олар осы Техникалық регламентте көзделген талаптарды төмендетпейді деген шартпен адамдардың, жануарлар мен өсімдіктердің, қоршаған ортаның қауіпсіздігін, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік мүдделерін қамтамасыз ету үшін қажетті деп есептейтін қосымша талаптар белгілей алады.

Автомобиль жолының (немесе жол желісінің) пайдаланымдық жай-күйі осы Техникалық регламенттің талаптарына сәйкес келмеген жағдайда, қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған, автомобиль жолы (немесе жол желісі) бойынша қозғалыс толығымен тоқтатылғанға дейін уақытша шектеулер енгізілуі тиіс. Шектеулерді  енгізу тәртібін автомобиль жолдары жөніндегі мемлекеттік уәкілетті орган белгілейді.

Бақылау сұрақтары

1. Автомобиль жолын пайдалану кезінде қауіпті жағдайдың туындау мүмкіндігін анықтайтын негізгі факторлар

2. Жалпы талаптар

Дәріс 3. Автомобиль жолдарын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік

талаптары

- Жүру бөлігі жамылғысының жай-күйіне қойылатын талаптар

- Жасанды құрылыстар мен зақымдануларға қойылатын талаптар

Қауіпсіздіктің негізгі техникалық талаптары

Мыналардың техникалық сипаттамалары мен пайдаланымдық жай-күйі қауіп көзі болуы мүмкін:

жүру бөлігі;

шеткі жолақтардың, жол жиектері мен бөлу жолақтары;

жер төсемі;

жасанды құрылыстар;

қозғалысты ұйымдастыру құралдары;

жол қоршаулары;

жол сервисі құрылыстары мен жолды абаттандыру;

жасанды жарықтандыру.

Жүру бөлігі жамылғысының жай-күйіне қойылатын талаптар:

1) жүру бөлігі жамылғысында автомобиль жолдарын пайдаланушылар үшін қауіп тудыратын немесе көлік құралдарының рұқсат етілген жылдамдықпен қозғалуын қиындататын ойықтар, жолдың отыруы, шұңқырлар және өзге де зақымданулар немесе ақаулар, сондай-ақ бөгде заттар болмауы тиіс.

Жекелеген зақымданулардың шекті өлшемдері ұзындығы бойынша 0,15 метрден, ені бойынша 0,6 метрден және тереңдігі бойынша 0,05 метрден аспауы тиіс.

Жамылғының мың шаршы метріне келетін зақымданулардың жиынтық ауданы көктемгі және қысқы кезеңде (жылдың өзге мерзімдерінде) пайдаланылудағы автомобиль жолы бойынша жеңіл автомобильге келтірілген қозғалыс қарқындылығы кезінде мынадай мәндерден аспауы тиіс:

6000 авт./тәу. артық - тиісінше 1,5 м 2 және (0,3 м 2 );

2000-нан 6000 авт./тәу. дейін - тиісінше 3,0 м 2 және (1,0 м 2 );

1000-нан 2000 авт./тәу. дейін - тиісінше 4,5 м 2 және (1,5 м 2 );

200-ден 1000 авт./тәу. дейін - тиісінше 6,0 м 2 және (2,0 м 2 );

200 авт./тәу. кем - тиісінше 7,0 м 2 және (2,5 м 2 ).

Автомобиль жолдарындағы зақымдануларды жою мерзімі мыналардан аспауы тиіс:

I және II техникалық санаттағы - бес тәулік;

техникалық санаттағы - жеті тәулік;

және V техникалық санаттағы - он тәулік.

2) жол жамылғысының IRI немесе соққы өлшегіштің көрсеткіштерін пайдалана отырып өлшенген тегістігі жол төсемесінің типі мен қозғалыс қарқындылығына байланысты нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуі тиіс;

3) жүру бөлігінен су бұру жамылғы мен жол жиегінде судың жиналуын болдырмайтын жай-күйде ұсталуы тиіс;

4) жол төсемесінің жамылғысы автомобиль жолын пайдаланудың штаттық жағдайларында ПКРС-2 аспабымен өлшенген бұжыртабан суреті жоқ шиналар үшін 0,3-тен және бұжыртабан суреті бар шиналар үшін 0,4-тен кем емес ілінісу коэффициентін қамтамасыз етуі тиіс;

5) тұтқырғыштың булануына байланысты туындаған тайғақтықты жою, жамылғыны ластанудан тазарту, жамылғының кедір-бұдырлығын арттыру арқылы жол жамылғысының ілінісу сапасын жақсарту жөніндегі жұмыстарды орындау мерзімін автомобиль жолдары жөніндегі мемлекеттік уәкілетті орган белгілейді;

6) жеңіл автомобильге келтірілген, қозғалыс қарқындылығы тәулігіне алты мың автомобильден артық болған жағдайда жүру бөлігінің бүкіл ені бойынша батпақ болуына жол берілмейді. Жеңіл автомобильге келтірілген аз қозғалыс қарқындылығы кезінде ені 0,5 метрге дейінгі жамылғы жиегінде ластанған жолақтардың болуына жол беріледі, олардың көлемі жамылғының жалпы ауданының төменде келтірілген пайыздық мәнінен артық болмауы тиіс:

2000-нан 6000 авт./тәу. дейін - 3;

1000-нан 2000 авт./тәу. дейін - 5;

200-ден 1000 авт./тәу. дейін - 8;

200 авт./тәу. кем - 10;

7) І техникалық санаттағы автомобиль жолдарының жүру бөлігінде жолтабан болмауы тиіс. Өзге техникалық санаттағы автомобиль жолдарының жүру бөлігіндегі жолтабан тереңдігінің рұқсат етілген шекті мәндері үйлестірілген стандарттарда белгіленеді.

Жол жиектері мен бөлу жолақтарын күтіп ұстауға қойылатын талаптар:

1) жол жиектерінің жүру бөлігімен жанасу тұсындағы биіктік белгісі жүру бөлігі жиегінің биіктік белгісімен бірдей болуы немесе одан төрт сантиметрден артық төмен болмауы тиіс. Жүру бөлігінің жол жиегімен жанасу тұсында жиектеме болған жағдайды қоспағанда, жол жиегінің жүру бөлігі жиегінің деңгейінен жоғары болуына жол берілмейді;

2) жол жиектерінің бұзылулары мен зақымданулары болмауы тиіс. Жол жиектерінің бар бұзылулары мен зақымдануларын жою мерзімі үш тәуліктен аспауы тиіс;

3) жол жиектерінің техникалық жай-күйі оларда көлік құралдарының қысқа мерзімге тоқтау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс;

4) жол жиектерін мыналарға пайдалануға тыйым салынады:

жөндеу жұмыстарын орындау учаскелерінде уақытша айналма жолдар жайғастырылған жағдайларды қоспағанда, жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде жол-құрылыс материалдарын жинауға;

құрылыс-жол машиналары мен көлік құралдарын тәуліктің қараңғы уақытын қоса алғанда, ұзақ мерзімге тұраққа қоюға;

автомобиль жолын жайғастыруға қатысы жоқ бөгде заттарды орналастыруға;

5) жол жиектері мен бөлу жолағындағы зақымданулардың, отырулар мен су жиналу орындарының автомобиль жолдарын жазғы және қысқы (көктемгі) кезеңде пайдалануға қатысты жамылғының 1000 м 2 келетін жалпы ауданы (жеңіл автомобильге келтірілген қозғалыс қарқындылығы кезінде) мынадай мәндерден аспауы тиіс:

6000 авт./тәу. артық - тиісінше жол жиектері бекітілген жағдайда 0,3 (1,5) м 2 және жол жиектері бекітілмеген жағдайда 0,5 м 2 ;

2000-нан 6000 авт./тәу. дейін - тиісінше 1,0 (3,0) м 2 және 7,0 м 2 ;

1000-нан 2000 авт./тәу. дейін - тиісінше 1,5 (3,5) м 2 және 10,0 м 2 ;

200-ден 1000 авт./тәу. дейін - тиісінше 2,0 (6,0) м 2 және 12,0 м 2 ;

200 авт./тәу. кем - тиісінше 2,5 (7,0) м 2 және 15,0 м 2 .

Жер төсемін күтіп ұстауға қойылатын талаптар:

1) автомобиль жолының жер төсемі қызмет ету мерзімі ішінде жобада көзделген кеңістіктегі орналасу мен жобалық геометриялық параметрлерді сақтауы тиіс;

2) жер төсемін күту жөніндегі жұмыстарды орындау кезінде оның жобалық енін азайтуға, жол жиектері мен еңістердің көлденең, құламасын өзгертуге жол берілмейді;

3) жер төсемінің жол жиектері мен құламаларында жер төсемінің топырағы мен жол төсемесінің негізін кейіннен шамадан тыс ылғалдандыруға алып келетін нөсер және еріген қар суларының тұрып қалуы мүмкін ойықтар мен шөгінділер түріндегі беттік ақаулар болмауы тиіс;

4) жер төсемінің құламалары жол қозғалысын ұйымдастыруға және автомобиль жолын жайғастыруға қатысы жоқ бөгде заттарсыз таза болуы тиіс;

5) автомобиль жолын пайдалану процесінде ісінуге бейім жерлерді анықтаған және оларды уақтылы жою, сондай-ақ жолды пайдаланушыларды қауіпті аймақтағы қозғалыс режимі туралы уақтылы хабар ету жөнінде шаралар қабылдаған жөн.

Жолдардағы жасанды құрылыстарды күтіп ұстауға қойылатын талаптар:

1) көпір құрылыстары.

Көпір құрылыстары қызмет ету мерзімі ішінде жобада көзделген қалыпта қалуы тиіс.

Көпір құрылысының техникалық жай-күйі тұтастай алғанда бүкіл құрылыс пен оның жеке бөліктерінің есептелген жүктемелер мен әсерлерге механикалық қарсыласуын және құрылыстың қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз етуі тиіс.

Көпір құрылысының аралық құрылымының негізгі элементтерінің техникалық жай-күйі жүк көтергіштіктің жобалық шамасын қамтамасыз етуі тиіс.

Көпір астындағы кеңістіктің жай-күйі есептелген су тасқынынан асып кетудің белгіленген ықтималдығынан жоғары сулардың, сең мен ағаштың қауіпсіз жүруін, ал тиісті мемлекеттік уәкілетті орган белгілеген жағдайларда навигациялық кезеңде өзен класын ескере отырып кеме қатынасы бойынша кемелердің кедергісіз өтуін қамтамасыз етуі тиіс.

Көпір құрылысының жүру бөлігінің жамылғысында қозғалысқа қатысушылар үшін қауіп төндіретін немесе көлік пен жаяу жүргіншілердің қозғалысын қиындататын зақымданулар болмауы тиіс.

Жүру бөлігіне бөгде заттарды қоюға рұқсат етілмейді. Қар мен қоқыс жүру бөлігінен және жаяу жолдардан құрылыстан тыс жерлерге дереу шығарылуға жатады.

Зақымданған қоршау құрылғылары жол пайдалану қызметі зақымдануды анықтаған сәттен бастап үш тәуліктің ішінде қалпына келтірілуі тиіс. Қоршау құрылғыларында зақымданулар анықталған кезде көпірге шығатын жол алдына қауіптілік туралы ескертетін жол белгілерін орнатқан жөн, олар зақымданулар жөнделгеннен кейін алынып тасталуы тиіс.

Жол өткелінің аралық құрылыстары арқалықтарының бөлігі (бір немесе екі) габаритті емес көлік құралдарымен зақымданған кезде қираған арқалықтардың үстіндегі жүру төсемінің бөлігін дереу автокөлік құралдарының жүріп өтуінен бөліп қоршап, қираған арқалықтарды ауыстыру және жүру төсемін қалпына келтіру шараларын қабылдаған, сондай-ақ осы төтенше оқиғаны қызметтік тексеруді ұйымдастырған жөн.

Тіректер мен аралық құрылыстар толығымен қираған кезде тиісті қоршау құрылғыларын және жарық шағылдырғыш құрылғылары бар жол белгілерін орната отырып, қираған құрылыс ауданындағы жол учаскесінде қозғалысты тоқтатқан жөн. Жол белгілері қоршаудың алдында кемінде жүз метр қашықтықта орнатылуы тиіс. Көпір құрылысының қирауы туралы жоғары тұрған ұйым мен тиісті мемлекеттік уәкілетті органдарды дереу хабарландырған жөн;

2) шағын көпірлер мен су өткізгіш құбырлар.

Құбырдың немесе шағын көпірдің қирауы анықталған кезде қираған құрылыс ауданындағы жол учаскесінде қозғалысты дереу тоқтату, айналма жолды дайындау және құрылысты қалпына келтіруге немесе ауыстыруға кірісу керек.

Қысқы кезең басталар алдында құбырдың кіретін және шығатын жерлеріндегі саңылауларды қалқандармен жабу керек, ал көктемде қар еру басталар алдында орнатылған қалқандарды алып, су өткізгіш құрылыстардың саңылауларын қардан, мұздан, шөптен және өзге де бөгде заттардан тазарту керек. Еріген сулар кеткеннен кейін көпірлер мен құбырларды тексеріп, оның материалдары бойынша анықталған ақауларды жою жөнінде жұмыстар белгілеу керек.

Бақылау сұрақтары

- Жолдың техникалық санаттарына байланысты атқарылатын жұмыстардың уақыты мен мерзімдері

- Жасанды құрылыстарға қойылатын талаптар

Дәріс 4. Қозғалысты ұйымдастыру құралдарын күтіп ұстауға және жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік қойылатын талаптар.

1.Күрделі жөндеудегі жол жұмыстарының талаптары

2. Белгілерді қолдану талаптары.

Жол белгiлерiнiң орналасқан жерi мен негiзгi параметрлерi тиiстi ұлттық стандарттардың талаптарына сай болуы тиiс.

Жол белгiлерiнiң ең аз көрiнiмi тәулiктiң жарық және қараңғы уақытында нақты жол жағдайларында автомобиль жолдарының түрлi санаттары мен көлiк құралдарының әр түрiне арналған тиiстi ұлттық стандарттарда рұқсат етiлген қозғалыс жылдамдығын қауiпсiз iске асыруды есепке ала отырып жүз метрді құрауы тиiс.

Жол белгілерінің зақымдануларын жою мерзімі үш тәуліктен, ал басымдылық белгілері үшін - бір тәуліктен аспауы тиіс.

Уақытша орнатылған белгілер оларды орнату қажеттігін тудырған себептер жойылғаннан кейін бір тәуліктің ішінде алынып тасталуы тиіс.

2) жол таңбалау.

Жол белгілерін қолдану қағидалары, айырмашылығы мен негiзгi фотометриялық параметрлерi тиiстi үйлестiрiлген ұлттық стандарттардың талаптарына сәйкес болуы тиiс.

Талап етiлетiн фотометриялық айырым параметрлерi төмендеген кезде (белгінің боялған қабатының ескiруi және тозуы салдарынан) жол белгісін тиiстi үйлестiрiлген ұлттық стандарттарда белгiленетiн мерзiмдерде қалпына келтiру керек.

3) жол бағдаршамдары.

Жол бағдаршамдарын орналастыру, топтары, типтері, түрлері, орнату тәсілдері тиісті мемлекеттік стандарттар мен нормалардың талаптарымен белгіленеді.

Жол бағдаршамдарын орналастыру, орнату топтары, типтерi, түрлерi, тәсiлдерi тиiстi ұлттық стандарттар мен нормалардың талаптарында белгiленедi.

Жасанды жарықтандырудың жарық көзі зақымданғандығы анықталған кезде зақымдануларды жою мерзімі үш тәуліктен аспауы тиіс. Өткізгіштердің үзілуі және тіректердің бұзылуы түріндегі зақымданулар дереу жойылуы тиіс;

4) жол қоршаулары мен бағыттаушы құрылғылар.

Жол қоршаулары мен бағыттауыш құрылғыларды орнату орнын стандарттау жөніндегі нормативтік құжаттардың талаптарын сақтай отырып анықтаған жөн.

Сызаттардың ашылған торлары, арматураға дейін бетон жарықшасы бар темір-бетон тіректер мен аралықтарды, көлденең қимасының физика-механикалық қасиеті сәйкес келмейтін (есептелгеннен аз) немесе механикалық зақымданулары бар ағаш және металл тіректер мен арқалықтарды пайдалануға жол берілмейді.

Белгі беретін бағаналарда кезге көрінетін қираулар мен деформациялар болмауы тиіс және олар тәуліктің жарық кезінде кемінде жүз метр қашықтықтан анық көрінуі тиіс.

Қоршайтын немесе бағыттайтын құрылғылардың зақымдануларын (қирауларын) жою мерзімі зақымданулар анықталған сәттен бастап бір тәуліктен аспауы тиіс.

Қысқы күтіп ұстауға қойылатын талаптар:

жолдарды қардан тазартуды әдетте жер төсемінің енін толық бойлай, ал қысқы тайғақтықты жоюды - жүру бөлігінің ені мен бекітілген жиектеме жолақтарды бойлай жүргізу керек;

қар үйіліп қалатын жол учаскелері боранда борайтын қарды жолдан тысқары ұстап қалатын құралдармен қорғалуға тиіс;

жолда көктайғақ және күртік қар пайда болған кезеңдерде құм немесе ұсақ фракциялы тас материалдарды, сондай-ақ қысқы тайғақтықпен күресудің химиялық немесе аралас әдістерін пайдаланып, жол жамылғысының ілінісу қабілетін жақсарту жөнінде шаралар қабылдау қажет;

қар жауған немесе боран тоқтаған сәттен бастап қарды тазартуды және әртүрлі санаттағы автомобиль жолдарында қысқы тайғақтық пайда болған сәттен бастап оларды жоюды аяқтау мерзімдері төменде сағатпен келтірілген мәндерден аспауы тиіс:

I техникалық санат - 2;

II техникалық санат - 4;

ІІІ техникалық санат - халықаралық және республикалық маңызы бар жолдарда 5 және тұрақты автобус қатынасы бар жергілікті маңызы бар жолдарда 6;

IV техникалық санат - қозғалыс қарқындылығы тәулігіне бес жүз автомобильден артық болған жағдайда 6, ал қозғалыс қарқындылығы аз болған жағдайда халықаралық және республикалық маңызы бар жолдарда 8, ал жергілікті маңызы бар жолдарда: тұрақты автобус қатынасы болған жағдайда 10 және көлік құралдары қозғалысының қысқа мерзімді үзілісі мүмкін болған кезде 12;

V техникалық санат 16, ал қозғалыс тұрақты болмаған жағдайда - 48;

5) қарды тазарту және қысқы тайғақтықты жою жөніндегі жұмыстар аяқталғаннан кейін қозғалыс қарқындылығы тәулігіне бес жүз автомобильден артық болған кезде халықаралық, республикалық және жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарының жамылғыларында тығыздалған қардың болуына жол берілмейді;

6) мынадай жерлерде қар үйінділерінің қалыптасуына жол берілмейді:

автомобиль жолдарының бір деңгейде қиылысуында;

бір деңгейде темір жол өтпелеріндегі көрінім үшбұрышының аумағында;

қоғамдық көліктің аялдау пунктінен жиырма метрден жақын;

кіші радиустардың аумағында қисықтардың ішкі жағында;

қоршау құрылыстары мен жиектемелер орналасқан учаскелерде;

жаяу жүргіншілер және велосипед жолдары орналасқан орындарда;

таудағы автомобиль жолдарының көшкін қаупі бар учаскелерінде көшкін қаупінің уақтылы алдын алу және оны жою, сондай-ақ түрлі мақсаттағы көшкінге қарсы қажетті құрылыстардың жайғастырылуы жөнінде шаралар қабылдануы тиіс.

Жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік талаптары:

1) жұмыстар жүргізілетін орындарда тиісті қоршаулар орнату және жол белгілерінің, нұсқағыштар мен қозғалысты ұйымдастырудың және басқарудың басқа да құралдарының көмегімен, олардың жол жұмыстарын жүргізу уақытында сақталуын және олар толығымен аяқталған соң уақтылы алынуын қамтамасыз ете отырып, жолдарды пайдаланушыларға қозғалыс шарттары мен режимдері туралы қажетті ақпаратты ұсыну қажет;

2) жүру бөлігінің және жол жиегінің жол жөндеу жұмыстары орындалып жатқан жерлерінде және автомобиль жолының оларға іргелес учаскелерінде мыналарға: осы жұмыс ауысымының технологиялық операцияларында пайдаланылмайтын жол машиналарын, автомобильдерді, мүкәммал мен жабдықтарды орналастыруға;

осы жұмыс ауысымының қажеттілігінен асатын көлемде құрылыс материалдары мен бұйымдарын қоймаға салуға;

бір жұмыс ауысымының аяқталуы мен басқа жұмыс ауысымының басталуы аралығында, тәуліктің қараңғы уақытын қоса алғанда, жол машиналарын, технологиялық көлікті, мүкәммал мен жабдықтарды тұраққа қоюға тыйым салынады.

5. Сәйкестік презумпциясы

"Автомобиль жолдарын жобалау кезіндегі қауіпсіздік талаптары" техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келетін пайдаланымдағы автомобиль жолдары осы Техникалық регламенттің талаптарына сәйкес деп есептеледі.

Осы Техникалық регламенттің талаптарына сәйкестігін растау үшін жобалау ұйымдары мен жол пайдалану кәсіпорындары нормалары мен көрсеткіштері үйлестірілген стандарттардың талаптарынан төмен болмайтын өзге де нормативтік құжаттарды қолдана алады. 
6. Сәйкестікті растау

Автомобиль жолдарын пайдалану кезінде қауіпсіздікке қойылатын талаптарға сәйкестігін растау нормативтік-техникалық құжаттарға сәйкес анықталған және автомобиль жолдары жөніндегі мемлекеттік уәкілетті орган мен пайдаланушы ұйымның пайдалану процесінің тиісті кезеңінің қабылдау актілерімен қол қойылған үйлестірілген стандарттар мен осы Техникалық регламентке сәйкес автомобиль жолының көліктік пайдалану жай-күйі болып табылады.

Осы Техникалық регламент қолданысқа енгізілген сәттен бастап Қазақстан Республикасының аумағында қолданылып жүрген нормативтік құқықтық актілер осы Техникалық регламентке сәйкес келтірілгенге дейін тек осы Техникалық регламенттің талаптарына қайшы келмейтін және автомобиль жолдарын пайдалану кезінде ұлттық қауіпсіздік мүдделерін қорғау, жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету, адам өмірін немесе денсаулығын және қоршаған ортаны қорғау мақсаттарына сәйкес келетін бөлігінде ғана орындалуы тиіс. 
Пайдаланымдағы автомобиль жолдарының, оның ішінде қайта жаңғыртылғандарының осы Техникалық регламент қолданысқа енгізілгенге дейін қабылданған қауіпсіздік талаптарына сәйкестігін растайтын құжаттар оларда белгіленген мерзімдер аяқталғанға дейін жарамды деп есептеледі.

Бақылау сұрақтары

- Жол-жөндеу жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік талаптары

- Қысқы күтіп ұстауға қойылатын талаптар

Дәріс 5. Жол қозғалысын ұйымдастыру құрылымы

- Қозғалыс қауіпсіздік қызметі жұмысшыларының міндеттері мен құқықтары.

Атап өткендей жол қозғалысы күрделі динамикалық жүйе болып табылады. Жол қозғалысының негізгі тиімді көрсеткіші: жылдамдық және қауіпсіздік болып табылады.

Жол қозғалысының тиімділігін қамтамасыз ету үшін әр түрлі бағыттағы ұйымдар және мамандармен біріге жұмыс істеу қажет. Жол қозғалысын ұйымдастыру терминінің мағынасына жол қозғалысы жылдамдығының тиімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған барлық шаралар кіреді.

Қысқартып айтқанда жол қозғалысының мәселелерін шешу үшін керекті жұмыстарды үш әртүрлі деңгейде қарастыруға болады: жалпы мемлекеттік, ведомствалық, жол қозғалысының тиженерлік қызметі.

Көлік құралдырының қозғалыс қауіпсіздігіне, жолдарға және басқа да қондырғыларға, қозғалысты реттеу құралдарына қойылатын талаптар жалпы мемлекеттік нормативтік құжаттармен (ГОСТ және СНиП) анықталады. Сонымен  қатар жол қозғалысына қатысушыларға  қойылатын талаптар, олардың көшеде және жолдарда өздерін дұрыс ұстау.

Жол қозғалысын ұйымдастырудың келесі деңгейі ведомствалық болып табылады. Бұл деңгейдің негізгі бағыты болып жалпы қалалық көлікпен жолаушыларды тасымалдауды дамыту және жетілдіру, тиімді жұмыстар арқылы қаладағы жеке автомобильдерді қолдануды азайту және сол арқылы қала жолдарындағы қозғалысы ең көп жүктелген аумақтардағыкөлік ағындарын азайтамыз. Енді жүк тасымалдауды ұйымдастыруды қарастырайық. Жүксіз жүрісті жою, тәулік уақытына және бағытжолға байланысты тасымалдауды тиімді жоспарлау, сәйкестенген жылжымалы тізбекті пайдалану жүк автомобиль ағындарын реттейді және санын азайтады. Жол қозғалысының қауіпсіздігіне шешуші түрде әсер ететін жағдай маманданған жүргізушілерді дайындау болып табылады. Оларды сәйкестенген оқу мекемелерімен қамтамасыз етілген министрліктер мен ведомствалар дайындайды. Жол-көше торабын қалыпты жағдайда ұстау жолды пайдалану ұйымдары қамтамасыз етеді. Жол қозғалысын жетілдіру үшін керекті жағдайдың бірі, бірқатар министрліктер мен ведомствалардың өндіріс мекемелерінде қозғалысты реттеудің техникалық құралдарын өндіруін қамтамасыз ету. Автомобильдің дамуы, жол қозғалысының қауіпсіздігі мен жылдамдығын тиімдірек қамтамасыз етуге бағытталған жұмыстармен айналысатын арнайы инженерлерді көп қажет етуде. Соған байланысты жол қозғалысының инженерлік қызметтері құрылуда. Бұндай бағыттар жол қозғалысы инженерінің күнделікті жұмысымен сипатталады. Осылайша жол қозғалысын ұйымдастыру, жол қозғалысының инженерлік қызметі деңгейінде жол-көше торабыда көлік және жүргіншілер ағыны қозғалысының жылдамдығын қауіпсіздендіруін және жеткіліктігін қамтамасыз ететін, инженерлік және ұйымдастыру шараларының жиынтығы мағынасында түсінеміз.

Деңгейлер

ведомствалық

Жалпы мемлекеттік

инженерлік кызмет

- Жол қозғалысы бойынша заңдық актілер

- АЖЖ жүйесінің элементтеріне стандарттық талаптар

- Жол-көше торабының дамуы

- Автомобиль дамуының масштабың реттеу

- Жолаушылар тасымалдау қала көлігін дамыту және жетілдіру

- Жүк автомобилімен тасымалдауды тиімділеу

- Жүргізушілерді дайындау

- Жол қозғалысын реттеудің техникалық құралдарын өңдеу

- Жол қозғалыс жағдайын зерттеу, қауіпті және тар орындарды анықтау

- Қауіпті және тар орындарды жою, жол қозғалысын ұйымдастыру тәртібі мен сызба – нұсқасының тиімділігін бағалау

- Жол қозғалысын реттеудің техникалық құралдарын енгізу және қарау

- Жол қозғалысының дамуын болжау және жол қозғалысын ұйымдастыру бойынша іс-шаралар жасау.

5.1 Жол қозғалысын ұйымдастыру бағыттары

Автомобиль қозғалысының тәртібі туралы бірінші халықаралық келісім 1909 жылы жасалды. Осы келісімдегі бірінші халықаралық жол белгілері 4.4 суретте көрсетілген.

Бірінші халықаралық жол белгілері: а - тегіс емес жол; б - қауіпті бұрылыстар; в - темір жол өткелі; г - жол қиылыстары

Ең бірінші тарихта автомобиль қозғалысының ережелері 1896 жылы Англияда шықты.

Екінші дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін БҰҰ-да дайындау жұмыстары жүргізіліп, 1949 жылы Женевада жол қозғалысы бойынша барлық дүние жүзілік конференцияда келесідей келісімдер қабылданды: жол қозғалысы туралы Конвенсия және жол белгілері мен сигналдары туралы Хаттама.

1949 жылы Конвенсияның мақсаты, жол қозғалысының халықаралық дамуы мен оның қауіпсіздігі болып табылады. 1949 жылғы Конвенсия негізінен үш топтағы сұрақ бойынша жұмыс істеді:

- шет мемлекетке шыққанда жүргізушіге, автомобильге және сәйкес құжаттарға қойылатын талаптар;

- қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша жол қозғалысына қатысушыларға қойлатын негізгі талаптар;

- көлік құралдарының қозғалыс қауіпсіздігіне қойылатын маңызды техникалық талаптар.

Жол қозғалысын ұйымдастырудың негізгі элементі ретінде қазіргі қозғалыс ережелерін қарастыра отырып, қозғалысқа қатысушылардың өзін ұстау ережелерімен танысамыз. Тек қана осындай жағдайда ғана ереженің сенімділігінің жоғарғы дәрежесін, сонымен қатар қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз.

Жол полиция бөлімінің басқармасы және жол қозғалысының қауіпсіздік қызметі

Жол полиция бөлімінің басқармасының өзіне жүктелген міндеттерге сәйкес төмендегі нұсқауларды орындауға тиісті:

а) Қазақстан Республикасында күшіне енген:

- жол қозғалысының тәртібі мен шарттарын, сондай-ақ оған қатысушылардың құқықтары мен міндеттерін орнататын жол қозғалысының ережелерін, басқа да нормативті актілерді;

- автомобиль жолдарын, көшелерді, жол ғимараттарын, темір жол өткелдерін, қалалық электр көлігінің желілерін жобалау, салу, қайта жарақтандыру және жөндеу кезіндегі ережелерді, қалыптар мен үлгілерді;

- автомобиль жолдарын, көшелерді, жол ғимараттары мен темір жол өткелдерін жол қозғалысына қауіпсіз күйде ұстау ережелерін;

- жол қозғалысын реттеудің техникалық құралдарын орнату және пайдалану ережелерін, қалыптары мен үлгілерін;

- пайдаланудағы механикалық құралдары мен тіркемелердің жобалауына және техникалық күйіне қойылатын талаптарды орнататын нормативтер мен үлгілерді;

- өз қызметін ҚР-ның аумағында жүзеге асыратын меншік түріне тәуелсіз, кәсіпорындардағы, сондай-ақ жекеленген азаматтардың механикалық көлік құралдары мен тіркемелерін қайта жарақтау кезіндегі қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жататын бөлімдегі нормативтік актілерді;

- арнайы, қауіпті, ауыр салмақты және ірі өлшемді жүктерді, сондай-ақ жолаушыларды қоғамдық көлікпен тасымалдаулар кезіндегі жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге талаптарымен орнатылған нормативтік актілерді жүзеге асырудың мемлекеттік бақылауын жүргізуге;

б) жол қозғалысы техникалық құралдары мен автоматтандырылған жүйелерді пайдалана отырып реттеуді жүзеге асыруға, апаттық-құтқару жұмыстарын және бұқаралық іс-шараларды жүргізу орындарында көлік құралдары мен жүргіншілердің қозғалысын ұйымдастыруды қамтамасыз етуге;

в) механикалық көлік құралдары мен тіркемелердің мемлекеттік техникалық тексеруін жүргізуге;

г) айдап әкелінген, ұрланған автокөлік мен жол-көлік апаты орнынан жасырын түрде кетіп қалған жол қозғалысына қатысушылардың автомотокөлік құралдарын іздестіру жұмыстарына ат салысуға;

ж) өзіне берілген бтлік шеңберінде және заңға сәйкес, жол қозғалысы аймағында жасалынған қылмыстық істерді ашу жұмыстарына қатысуға;

з) жол-көлік апаттарын тіркеуді жүргізуге, олардың пайда болу себептерін талдауға, өзіне берілген билік шектерінде осы себептерді аластатуға бағытталған іс-шараларды қабылдауға;

и) жол-көлік апаты болған жерлерде кейінгі қалдыруға болмайтын іс-шараларды (жол-көлік апатына қатысушыларды ұстау, куәгерлерді анықтау, материалдарды рәсімдеу, жарақат алғандарға бірінші дәрігерлік көмек көрсетуге және т.б.) жүзеге асыруға, жол-көлік апаты орнынан жасырын қашқан жүргізушілерді іздестіру жұмыстарын жүргізуге;

к) жол қозғалысы ережелерінің бұзылуларын есепке алуға, заңды жол қозғалысы қауіпсіздігінің аймағында қолдану практикасын үйлестіруге, заң нормаларын біртұтас және дұрыс қолдануға бағытталған шараларды қабылдауға;

л) әкімшіліктіік заң бұзу істерінің өндірісін заңға сәйкес жүзеге асыруға берілген билік шектерінде әкімшіліктік жазалауды орындауға;

м) жол қозғалысының шарттарын оқып-үйренуге, жолдар мен көшелерді ұстауды жақсартуды және олардың өткізу қабілетін арттырудың сәйкес келетін ведомствалар мен ұйымдастыруына орнатылған тәртіпте ұсыныстар енгізуге;

н) ЖПБ өзіне жүктелген міндеттерді орындау үшін келесідей құқықтарға ие болады:

- меншік қалыбынан тәуелсіз, кәсіпорындар, ұйымдар мен ұжымдарға еш кедергісіз кіруге және жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жататын ережелер, қалыптар мен үлгілерді жауапты тұлғалар мен азаматтардың заңға сәйкес орындауларын талап ете алады;

- жауапты тұлғалар мен азаматтарға жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жататын ережелер, қалыптар мен үлгілердің бұзылуларын аластату туралы орындалуға міндетті түрде тиісті нұсқауларды бере алады және бұл нұсқаулар орындалмаған жағдайда тәртіп бұзушыларды қылмыстық жауапкершілікке  тарта алады;

- жол қозғалысы және оның қауіпсіздігін қамтамасыз ету аймағына жатқызылатын заң және өзге де нормативтік актілерін, ережелерін, қалыптары мен үлгілерін өңдеп шығаруға қатыса алады; сәйкес мемлекеттік органдарға осы заңдарды жетілдіру туралы ұсыныстар жасай алады;

- автомобиль жолдарын, көшелерді, жол ғимараттарын, темір жол өткелдерін, қалақы электр көлігі желілерін, сондай-ақ жаңа автокөлік техникасының үлгілерін пайдалана алудың, құрылыс, техникалық кеңестерінің комиссияларына шешуші дауыспен қатынаса алады;

- бұқаралық іс-шараларды жүргізу не жол қозғалысына қауіп төнген кездегі көшелер мен жолдардың жекеленген бөліктерінде қозғалысты уақытша шектеуге немесе тыйым салуға құқылы;

- жол қозғалысының қауіпсіздігінің орнатылған ережелерін , қалыптары мен үлгілерін бұзумен жүзеге асырылатын көшелер мен жолдардағы жөндеу құрылыс және басқа да жұмыстарды жүргізуге тыйым сала алады;

- жол қозғалысының қауіпсіздігіне қауіп төніретін жағдайларда реттеудің техникалық құралдарын қолдану арқылы жол-көше торабындағы қозғалысты ұйымдастыруды, өзгертуді кәсіпорындарға, ұжымдар мен азаматтарға жазбаша тіркеу;

- қозғалыс қауіпсіздігінің ережелері, қалыптары мен үлгілері сақталмаған жағдайда жол-көше тораптарының нысандарын жобалауды, салуды, қайта жобалау мен жөндеуді қаржыландыруды тоқтату немесе уақытша тоқтату туралы мәліметтерді тиімті органдарға хабарлауға құқылы;

- қауіпсіздік талаптары бұзылған жағдайда бағытжолдық қоғамдық көлігінің қозғалысына, сондай-ақ қауіпті, ауыр салмақты немесе ірі өлшемді жүктердің тасымалдауларына тыйым сала алады;

- конструкциясы немесе техникалық күйі орнатылған ережелер, қалыптар мен үлгілер талаптарына сәйкес келмейтін, яғни көлік құралдарының белгіленген тәртіпте тіркелмеген, мемлекеттік техникалық тексеруден өтпеген және қолдан жасалған жасырын немесе өзгертілген тораптар, агрегаттар нөміріне ие болған жағдайларға көлік құралдарын пайдалануға тыйым сала алады;

- меншік қалыбынан тәуелсіз белгілі-бір тәртіпті кәсіпорындардың, бекеттердің техникалық баптауын көлік құралдарының техникалық тексеруін жүзеге асыра алады;

- жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және тәртіп бұзуларды алдын-алу мақсаттарында көлік құралдарын тоқтата алады және жүргізушілерден қажетті құжаттарды (жол парақшаларын, техникалық паспорттарды, жүргізуші куәліктерін) талап ете алады;

- заңмен құрастырылған жағдайларға тұлғаларды, заттарды, көлік құралдарын, тасымалданатын жүктерді тексеруден өткізуге, белгіленген тәртіпте жол қозғалысының тәртіптерін бұзған лауазымды тұлғалар мен азаматтарды ұстауға құқылы;

- алкогольдің немесе наркотикалық мас күйдегі, немесе көлік құралдарының пайдалануы, не басқаруға құжаттары жоқ тұлғаларды көлік құралдарын басқарудан аластата алады;

- заңмен құрастырылған жағдайларға көлік құралдарын басқару куәліктерін алып қоюға, көлік құралдарын ұстауға және оларды арнайы алаңдар мен аялдамаларға уақытша сақтау үшін жеткізуге құқылы;

- белгіленген тәртіпте жол қозғалыс ережелерінің бұзылуларын анықтау және тіркеуге арналған техникалық құралдарды қолдануға, иелері тоқтау немесе аялдау ережелерін бұзған көлік құралдарын күш көрсете отырып тасымалдауға құқылы.

Қозғалыс қауіпсіздік қызметі жұмысшыларының міндеттері мен құқықтары.

Қозғалыс қауіпсіздік қызметі жұмысшыларының міндеттері келесідей:

- қозғалыс ережелерін бұзу және жол-көлік оқиғасына әкеп соғатын себеп салдарларды жоюға арналған жұмыстарды көліктік тұрғыдан жақсарту, оқиға жағдайын жан-жақты зерттеу;

- жол-көлік оқиғасы болған орынға бару және қызметтік зерттеуге қатысу;

- автошаруашылығындағы жүргізушілердің кәсіптік деңгейін оқытуларды ұйымдастыру және бақылау арқылы көтеру;

- автошаруашылығында техникалық баптауды және жөндеуді бақылауды ұйымдастыру және жүзеге асыруды қозғалыс қауіпсіздігіне қауіп тудыратын бұзылған автомобильдерді жолға шығармау мақсаты болып есептеледі;

- жүргізушілердің және басқа да көлік қызметкерлерінің қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін айтылған ұсыныстары автокөлік кәсіпорны басшысының талқылауына енгізу;

- жол-көлік оқиғасы туралы мәліметтерді тіркеп, оларды зерттеп, жоғарғы мекемелерге хабарлау керек;

- өздерінің ынталы жұмысымен жол-көлік оқиғасын ескерткен және соған қатысы бар адамдарды жауапқа тартқан автокөлік мекемелерінің, автошаруашылықтардың, басқарма қызметкерлерін мақтауға ұсыныс жасау;

Қозғалыс қауіпсіздік қызметкерлері құқығы:

- қозғалыс қауіпсіздігіне қауіп тудыратын бұзылған автомобильдерді пайдалануға рұқсат береу;

- жол қағазын және жүргізушілік куәлігін көрсетпеген, ішімдік ішкен жолдағы жүргізушілерді жұмысқа жібермеу;

- жол-көлік оқиғасын ескертетін және табылған жетіспеушіліктерді жоюға арналған автокөлік мекемелерінің, басқарма қызметкерлерінің жұмысын бақылау".

Басқарма мен автокөлік мекемелеріндегі көлік құралдарының санына байланысты үш топқа бөлеміз:

1 топ – 1000 автомобильден жоғары және басқа да көлік құралдары;

2 топ – 5001-10000 автомобиль және басқа да көлік құралдары;

3 топ – 50000 автомобильге дейін және басқа да көлік құралдары.

Бақылау сұрақтары

- Қауіпсіздік қызметкерлерінің міндеттері

- ЖПП нұсқаулықтары

Дәріс 6. Жол қозғалысының сипаттамалары және оны зерттеу әдістері

1.Көлік ағыны

2.Қозғалыс барысындағы уақыт шығындары

Жол қозғалысын ұйымдастыру бойынша инженерлік іс-шараларды өңдеу, қозғалыс кезіндегі көлік және жүргінші ағындары мен жағдайларының сипаты туралы хабарлама бар жағдайда ғана мүмкін.

Жол қозғалысының сипаттамасының көрсеткіштері мынадай: қозғалыс қарқындылығы, көлік ағынының құрамы, қозғалыс жылдамдығы, көлік ағының тығыздығы, қозғалыстың кідіру ұзақтығы.

4.5 - сурет. Қозғалыс қарқындылығының картограммасы

Қозғалыс қарқындылығы Na – жол қиындысынан белгілі бір уақыт бірлігінде өтетін көлік құралдарының саны. Қозғалыс қарқындылығын анықтауға керекті есепті уақыт аралығын, бақылау тапсырмасына байланысты жыл, ай, тәулік, сағат және одан да аз уақыт аралығын (минут, секунд) белгілейміз. Жол-көше торабында қозғалыс ең көп шамаға жететін бөлек аумақшалар мен аймақтарды бөліп көрсетуге болады. Ал сол уақытта басқа  аумақшаларда бұл көрсеткіш бірнеше есе аз.

Жол қозғалысының мәселеріне жыл, ай, тәулік, сағат ішінде қозғалыстың бір қалыпсыздығын жатқызуға болады.

Көлік ағынының уақытша бірқалыпсыздығын Кн бірқалыпсыздық коэффициентімен сипаттауға болады. Бұл коэффициенті қозғалыс бірқалыпсыздығын жылға, тәулікке және сағатқа есептеуге болады.

Қозғалыстың жылдық бірқалыпсыздық коэффициентін мына формуламен анықтаймыз:

(5.1)

мұндағы 	- 	жыл ішіндегі қозғалыс қарқындылығының қосындысы, бірлік/жыл;

-	салыстыру айындағы қозғалыс қарқындылығының қосындысы, бірлік/ай;

12      - 	бір жылдағы ай саны.

тәуліктік бірқалыпсыздық коэффициентін төмендегі формуламен есептейміз:

(5.2)

мұндағы  –	салыстыру сағатындағы қозғалыс қарқындылығы, бірлік/сағат;

- 	бір тәуліктегі қозғалыс қарқындылығының  қосындысы, бірлік/тәулік;

24   –	тәуліктегі сағат саны.

Көлік ағындарының құрамы жолдың жүктелуіне әсерін тигізеді, себебі автомобильдердің габариттік өлшемдерінің елеулі айырмашылығында. Егер жеңіл автомобильдердің ұзындығы 4-5 м болса, ал жүк автомобильдерінің ұзындығы 6-8 м, автобустардың ұзындығы 11 м, автопоездардың ұзындығы 24 м жетеді. Бірақ та  қозғалысқарқындылығын зерттегенде ағын құрамын арнайы есепке алғанға керекті жалғыз себеп габаритті өлшемдердің айырмашылығы болып табылмайды. Сонымен қатар бұл көрсеткішке жүргізуші реакция уақытына байланысты көлік құралдарының тежеу динамикасы да әсер етеді.

Көлік ағындарының тығыздығы qa жол жолағының жүктелі дәрежесін сипаттайтын көрсеткіш болып табылады. Оны 1 км созылған жол жолағынан өтетін көлік құралдарының санымен анықтайды.

Жол жолағындағы ағын тығыздығы неғұрлым аз болса, соғұрлым жүргізуші өзін еркін сезініп, жоғары жылдамдықта қозғала алады. Ал керісінше қозғалыс қысылыңқы болса, жүргізушіден жұмыстың дәлдігі мен байқампаздығының  жоғарылауын талап етеді, соның әсерінен жүргізушіге психикалық әсерін тигізеді. Жүргізушілердің қатесінен немесе автомобиль механизмінің бұзылуынан ЖКО болу ықтималдығы жоғарылайды.

Ағын тығыздығына тәуелді қысылу дәрежесі бойынша қозғалыс жағдайын келесі түрлерге бөлуге болады: еркін қозғалыс, бөлшекті байланысты қозғалыс, қаныққан қозғалыс, бағаналы қозғалыс, асыра қанықққан қозғалыс.

Жағдайлардың әр қайсысына тән көлік құралдарының физикалық бірліктерде алынған сандық шамалары qa жол сипаттары және, бірінші кезекте жолдың жоспары мен жанабының, қозғалыс жылдамдығынан және көлік құралдары ағынының құрамынан айтарлықтай тәуелді болады.

Қозғалыс жылдамдығы жол қозғалысының маңызды көрсеткіші болып табылады, өйткені оның мақсаттық қызметін сипаттайды.

Жүргізуші біріншіден ең аз уақыт және екіншіден қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін екі негізгі белгіге байланысты әруақытта  жылдамдықтың тиімді тәртібін таңдайды. Әр жағдайда қабылданатын шешімге жүргізушінің сипаттамасы: оның классификациясы, психофизиологиялық жағдайы, қозғалыс мақсаты әсер етеді.

Көлік құралдары мен жолдардың параметрлерінің қозғалыс жылдамдығына тигізетін әсерін қарастырайық. Жылдамдықтың жоғарғы шегі қозғалтқыштың күшіне тәуелді болатын Vmax ең көп конструктивті жылдамдығымен анықталады. Қазіргі автомобильдердің ең жоғарғы жылдамдығы Vmax олардың түрінен тәуелді кең аралық шектерде өзгеріп отырады. Ол (шамамен) келесіні құрайды: үлкен және орта класты жеңіл автомобильдері үшін –200 км/сағ, кіші класты жеңіл автомобилі үші – 150 км/сағ, жүк көтергіштігі орташа жүк автомобильдері үшін –100 км/сағ, жүк көтергіштігі жоғары жүк автомобильдері үшін – 85 км/сағ және ауыр автопоездар үшін 75 км/сағ.

Қозғалыс тәртіптеріне жүргізушінің сезімталдығы арқылы әсер ететін маңызды себептер жолдағы көріну қашықтығы SВ мен қозғалыс жолағының ені В болып табылады. Көріну қашықтығы дегеніміз автомобиль алдындағы жүргізушіге көрінетін жол аумақшасының ұзындығы. SВ  шамасы жүргізуші үшін қозғалыс жағдайын уақытылы бағалауға және жол үстіндегі жағдайды болжауға мүмкіндік береді. Қозғалыс қауіпсіздігінің міндетті шартына S шамасының берілген көлік құралының нақты жол жағдайларындағы тоқтау жолының шамасынан Sо артық болуы, яғни SВ (Sо  шарты жатады).

Көлік құралдарының қозғалыс жылдамдығының, жолдың берілген аумақшасы үін есептелген жылдамдықпен салыстырғандағы кез-келген төмендеу, сондай-ақ қозғалыстағы үзілістер (аялдау) уақыттың жоғалтуларына, яғни экономикалық шығындарға әкеп соғады. Сондықтан жол қозғалысын ұйымдастыру кезінде қозғалыс кідірістеріне аса көңіл бөлу қажет. Кідірістерге көлік құралдарының қиылыстар, темір жол өткелдері алдындағы еріксіз тоқтауларын ғана емес, сонымен қатар көлік құралы жылдамдығының берілген жол үшін есептелген жыдамдықпен салыстырғандағы төмендеулерін де жатқызған жөн.

Көлік құралдарының қозғалысы кезіндегі уақыт шығындары жалпы  түрде келесі түрлендірумен анықталуы мүмкін:

(5.3)

мұндағы  – нақты хабарлау жылдамдығы, км/сағ;

– есепті хабарлау жылдамдығы, км/сағ;

– жолдың аумақшаларының қарастыру нүктесі, км.

Қалалардағы көлік құралдарының кідіріс шығындарын кеміту үшін қиылыстардағы қозғалыстың реттелуін тиімді жүйеге келтіру, сондай-ақ автомобиль тұрақтары мен бағытжолдың жолаушы тасымалдау көлігінің аялдау пунктерін тиімді ұйымдастыру шешуші мәнге ие болады.

Бақылау сұрақтары

- Көлік құралдарының жолдық сипаттамалары

- Көліктік ағындар

Дәріс 6.   Жаяу жүргінші ағыны

1.Жаяу жүргіншілер ағынының қозғалысын сипаттау

Жаяу жүргінші ағынын сипаттайтын негізгі көрсеткіштерге жаяу жүргінші қозғалысының жылдамдығы, қарқындылығы және тығыздығы жатады.

Адамның жай қадамдағы  қозғалыс жылдамдығы орташа есеппен 0,5 м/с – 1,5 м/с аралығында болады және ол адамның жасына, адамның денсаулық жағдайына, қозғалу мақсатына, жол жағдайына (жолдың тегістігі, бойлық енісіне және төсемнің тайғақтығы), қоршаған ортаға (көрінуі, ауаның температурасы, жауын-шашын) тәуелді болады.

МАДИ зерттеуі көрсеткендей, жол төсемінің түріне және жағдайына тәуелді, орташа қозғалыстағы, жүргінші өткеліндегі жүргіншілер қозғалысының жылдамдығы 2,2 есе өзгеруі, ал адам жасына қарай 1,7 есе, өтімнің ұзындығына қарай 1,4 есе өзгеруі мүмкін. Өту бөлігі кең көшедегі, өтімнің жаяу жүргінші қозғалысының жылдамдығы, өту бөлігі тар көшеге қарағанда көп. Жаяу жүргіншілер қозғалысы, с/м өлшенетін кері жылдамдық, жылдамдық қарқындылығы мәнімен де сипатталады, қарқынды жаяу жүргінші ағыны жағдайында адамдар қозғалысының жылдамдығына, оның тығыздығы елеулі әсерін тигізеді. Ол 0,5 адам/м2  асатын болса, айтарлықтай бөгеулер туады. Ол жаяу жүргінші ағынының жылдамдығының төмендеуіне әкеп соғады. Сонымен қатар, елеулі фактордың бірі, өту бөлігі арқылы өтетін жаяу жүргіншілерге қауіптіліктің психологиялық әсері болып табылады, сол себепті өтімдердегі жылдамдық, тротуардағы қозғалысқа немесе серуендеу парктеріне қарағанда елеулі жоғары болады.

Жаяу жүргіншінің орташа жылдамдығының мәні ретінде келесі мәндерді алуға болады (м/с):

| еркін жағдайда | 0,6-0,8 |
| --- | --- |
| қысылыңқы жағдайда | 0,4-0,5 |
| Жер бетіндегі жаяу жүргінші өтіміндегі қозғалыс: |  |
| тығыздығы аз қозғалыста | 1,1-1,3 |
| тығыздығы жоғары қозғалыста | 0,8-1,0 |
| аллеядағы қозғалыс | 0,5 |

Бірақ та адамдардың қозғалыс жылдамдығы бұл келтірілген мәндерден әлде қайда көп болуы мүмкін, әсіресе бұл 19-25 жастағы ер кісілерге тән, олар жылдам қадам кезінде 3,3-3,6 м/с жылдамдықты алады, ал жылдам жүгіргенде 6-7 м/с дейін барады. Бұл кезде, адам қауіпті байқаған кездегі тоқтау қашықтығы үлкеюі мүмкін. Егер жай қадамдағы қозғалыс кезінде бұл қашықтық құрғақ төсемде 1,0-1,5 м аспаса, ал жоғарыда көрсетілген жылдамдықтарда тоқтау жолы 3,3-9 м –ге дейін жоғарылайды. Бұл жағдай жүргізушілерге адамдардың өту бөлігінде күтпеген жерден шығуы жоғары қауіптілікті тудырады және қозғалысқа қатысушыларға тәрбие жұмыстарын жүргізгенде түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет.

4.6 - сурет. Жаяу жүргінші ағыны тығыздығының қозғалыс жылдамдығына тәуелділігі

Жаяу жүргіншілер қозғалысының қарқындылығы , көше немесе жолдардың сипаты және ондағы орналасқан тарту объектілеріне байланысты кең шекте құбылады. Әсіресе жаяу жүргінші қозғалысының жоғарғы қарқындылығы үлкен қалалардың негізгі және сауда көшелеріне, сонымен қатар көліктік ауыстыру тораптарының аумағына (вокзал, метрополитен, станция) тән.

Үлкен қала магистралі бойында екі бағыттағы жаяу жүргіншілер ағынының қарқындылығы қарбалас сағаттарда 20-25 мың адам/сағ жетеді. Бұндай қозғалыс көлемі Москва, Алматы сияқты қалаларда байқалады, жаяу жүргінші өтіміндегі бұл кездегі қозғалыс қарқындылығы көше бойындағы қозғалыс көлемінің 20-25 % құрайды. Бірақ та кейбір жеке орындарында (мысалы, метрополитен станциясында) өтіміндегі жаяу жүргінші ағыны көше магистралдарының  бойындағы өлшемдерінен асып түсуі мүмкін.

Жаяу жүргіншілер ағындары тәулік бойында бірқалыпсыздығымен сипатталады, қозғалыстың ең көп болатын уақыты сағат 1200. Бұл аралық бойы сағаттың бірқалыпсыздық коэффициенті орташа 1,5 деп алсақ болады. Бірақ та нақты шешулерді өңдеу үшін берілгендерді натурлы бақылаулар арқылы аламыз. Жаяу жүргінші қозғалысының тығыздығы gп кең аралықта ауытқиды және жаяу жүргінші қозғалысы жылдамдығына елеулі әсерін тигізеді және сәйкесінші жаяу жүргінші жолының өткізу қабілеттілігіне де өз әсерін тигізеді. Көлік  ағыны сияқты, жаяу жүргінші қозғалысының шекті тығыздығын қозғалыстағы объектінің габариттік өлшемдерімен анықтайды. Адамның габариттік ауданы статистикалық жағдайда жазғы киімде 0,1-0,2 м2 құраса, ал қысқы киімде 0,25 м2 жетеді, ал қол жүктері болғанда бұл мән 0,5м2 дейін көбейеді.

Тығыздыққа байланысты еркін қозғалыс, ол кезде әрбір адам кез-келген кезде өзінің қозғалыс жылдамдығын және бағытын өзгерте алады (тығыздық шамамен 0,5 адам/м2 дейін), және сығылыңқы қозғалыс, ол кезде ағынның тығыздығы адам қозғалысының еркіндігін шектейді. Бақылаулар көрсеткендей, еркін қозғалыста, бағанадағы адамдардың қозғалысының ара қашықтығы 2 м-ге жетуі керек (оны жаяу жүргіншілердің динамикалық габариттік ұзындығы деп те атаймыз). 0,7-0,8 адам/м2 толығымен кезінде елеулі кедергілерді байқауға болады, ал 4 адам/м2 қозғалыста толығымен қысылыңқы болып саналады.

Сығылыңқы жағдайда, ол кезде ағын әлі де қозғалыста бола алады, шекті  мән 4-5 адам/м2. Бұл жағдайда ағын жылдамдығы күрт төмендеп, 0,3 м/с2 құрайды. Жаяу жүргінші ағыны тығыздығының қозғалыс жылдамдығына тәуелділігі 4.5. –суретте көрсетілген.

Жаяу жүргінші өтімін ұйымдастыру сұрақтарын шешкенде қолданылатын қосымша көрсеткіштердің бірі, кідіру уақыты болып табылады. Кідірістерді өтімнен амалсыз күту мүмкіндігіне әр адамның жоғалтқан  уақытымен немесе бұл қиылыстан өткен әрбір жаяу жүргіншіге шаққандағы, осы уақыттың орташа мәнімен анықталады. Өтімдегі жаяу жүргіншілердің салыстырмалы кідірісінің уақыт аралығын мына формуламен есептейміз (%):

(6.1)

мұндағы   - жаяу жүргіншілердің өту бөлігін қиып өтуге кететін уақыттың қосындысы (Т уақыт аралығы, мысалы 1 сағ).

Ол реттелмейтін өтімде көлік ағындарының ара қашықтығының қосындысымен анықталады, бұл жағдайда өтімді қауіпсіз етуге болады немесе реттеу бар кезде бағдаршам циклінің фазасының ұзақтығының қосындысын алуға болады, ол өту бөлігінен жаяу жүргіншілерге өтуге рұқсат береді. Сол себепті,  мәнін жаяу жүргіншілердің қозғалысын тікелей бақыламаяқ, тек көлік ағындарының немесе реттеу циклінің берілгендерімен  анықтауға болады.

Бақылау сұрақтары

- Жаяу жүргінші ағындарының сипаттамалары

- Жаяу жүргіншілердің шыдамды күту уақыты

Дәріс 8.  Өткізу қабілеттілігі туралы түсінік

Қатынау жолдарының қызметін сипаттайтын маңызды белгі – олардың өткізу қабілеті болып табылады. Автомобиль жолдарын жобалау теориясында және қозғалысты ұйымдастырудың еңбектерінде “жолдың өткізу қабілеттілігінің” термині кеңінен қолданылады. “Өткізу қабілеті” түсінігінің өзі бұқаралық баптау теориясын дамуына әкеп соққан телефон желілерінің теориясынан алынған. Телефон желілерінің осы заманғы теориясына жүйенің өткізу қабілеті деп баптаудың берілген сапасын қамтамасыз ету кезінде берілген жүйеге келіп түсетін мүмкін салмақ күш шамасын атайды. Жүйенің салмақ күші 1 сағаттағы шақырулардың орташа саны мен жүйенің бір шақыруының орташа ұзақтылығының туындысы ретінде анықталады.

Жолдың өткізу қабілетінің қарапайым түсінігі дегеніміз – уақыт бірлігінде жол қимасы арқылы жүріп өтетін автомобильдердің ең жоғарғы мүмкін боларлық саны (мөлшері).

Дегенмен келесі жағдайды атап өткен жөн, автомобильдер қозғалысын қарастыра және ағын қарқындылығының мүмкін боларлық шектерін бағалай отырып, біз шын мәнінде жолдың өзін емес, қозғалыс ортасының белгілі-бір анықталған күйі кезіндегі автомобиль-жүргізуші-жол жүйесін қарастырамыз. Мұның себебі – көлік құралдарының және басқарушы жетектің - жүргізушінің сипаттамалары жол параметріне қандай әсер етсе, өткізк қабілетіне де сондай әсер етеді. Осылайша, егер адам-жүргізушіні басқарудың автоматтандырылған жүйесімен алмастырсақ, онда өткізу қабілетінің 3 - 4 есе артуы мүмкін. Өткізу қабілетіне сондай-ақ қозғалыс ортасының күйі де (метерологиялық, яғни ауа-райы жағдайлары) елеулі әсер етеді.

Ол әсіресе қатты нөсер жаңбыр, тұман, қардың қалың жауған кездерінде айтарлықтай кемиді.

Жол қозғалысын ұйымдастырудың негізгі мақсаттарын (жылдамдықты, қауіпсіздікті) ескере отырып, жолдың өткізу қабілеті туралы түсінікті сәйкес келетін шектеу шарттармен толықтыру және оларды тек бір қимада ғана емес, қатынау жолының берілген барлық аумақшаларында қарастыру қажет.

Берілген жылдамдықты және қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету кезінде уақыттың анықталған белгілі-бір аралығында жол қимасы (кесіндісі) бойынша жүріп өте алуы мүмкін автомобильдердің ең жоғарғы саны жолдың өткізу қабілеті болып табылады. Қарапайым күйге келтіру үшін шартты шама ретінде қозғалыстың біртекті ағынын, яғни бір жолақты қозғалыстың өткізу қабілетін қарастырған жөн. Дегенмен осы уақытқа дейін отандық және шет елдік ғалымдарының еңбектерінде және ресми баспаларда өткізу қабілетінің шамасын есептемелі және шынайы сынақтаулардың әдістемелері бір жүйеге келтірілмей отыр.

Арнайы әдебиеттерде кездесетін өткізу қабілеті түсінігінің келесідей түрлендірулерінатауға болады: теориялық, қалыпты, тиімді, өзіндік, практикалық, факт жүзіндегі және т.б. Терминдердің мұндай алуан түрлілігі кездейсоқ емес – олар берілген белгіні анықтаудың әртүрлі әдістемелерін, сондай-ақ жол жағдайларының шынайы шарттарындағы өткізу қабілетінің көрсеткіштеріне әсер ететін себепкерлердің көптігін анықтайды. Сондықтан, ескерілетін себепкерлердің санымен және олардың әрқайсысының әсерлерін бағалау дәлдігінен тәуелді өткізу қабілетінің өзара ерекшеленетін шамаларын алуға болады.

Өткізу қабілеті қағидалық жағынан өзара ажыратылатын бағалаулардың екі түріне ие болады: 1) аралықтарда; 2) қиылыстарда. Бірінші жағдайда, көлік ағынының жоғарғы қарқындылықтарында шартты түрде үзіліссіз деп есептеуге  болады, екінші жағдайға тән сипат қиылысатын бағыттарда жүріп өтетін автомобильдерді өткізуге қажетті ағынның кезеңді үзілулері болып табылады.

Түрлендірудің аталған көп түрлілігіне орала отырып және жіктеудің қарапайым, әрі нақты мақсаттарын іздестіре отырып, өткізу қабілеті туралы түсінікті екі топқа: есептелген өткізу қабілеті Рр және факт жүзінде байқалатын өткізу қабілеті Рф деп бөлуге болады. Бірінші топқа Рр шамасын әр түрлі есептеу формулалары бойынша теориялық анықтаудың барлық нұсқауларын жатқызуға болады.

Бұл үшін көлік ағынының математикалық модельдерді, сондай-ақ зерттеу мәндерін жалпылауға негізделген эмпирикалық формулалар да пайдаланылады. Қозғалысты бақылаудың барлық түрлеріне қажетті мәндерді осы әдіспен есептеп табуға болады. Екінші топтың мәндерін іс жүзіндегі қатынас жолдары және жол қозғалысының қалыптасқан шарттары кезінде ғана анықтауға болады. Бұл мәндер ерекше жоғарғы практикалық маңызға ие болады, өйткені қозғалыс жылдамдығы мен қауіпсіздігінің белгілі-бір деңгейін қамтамасыз ету кезіндегі өткізу қабілетінің шамасын шынайы бағалауға мүмкіндік береді. Дегенмен қауіпсіздікті қамтамасыз етудің мәндерін алу айтарлық ұзақ уақытты талап етеді. Факт жүзіндегі өткізу қабілетін де “тәжірибелік” немесе “бақыланатын” өткізу қабілеті деп есептеуге болады.

Факт жүзіндегі өткізу қабілетін  анықтаудың нысандылығы әдістемені негіздеуден, зерттеулерді жүргізудің және нәтижелерді өңдеудің егжей-тегжейлілігінен тәуелді болады. Өткізу қабілетін сипаттайтын мәндердің жауапты маңызын ескере отырып, зерттеуші бақылаулар аумақшасын таңдауға, тіркелетін ақпараттар көлемінің жеткіліктілігіне және көлік ағынының жылдамдығын өлшеу әдістерінің дәлдігіне ерекше назар аудару қажет.

Келешекте тиімді өткізу қабілетін анықтау кезінде техника-эконоикалық талдамалар кешені негізделетін болады, бұл кезде қозғалыс жылдамдығының көрсеткіштері (уақыт шығындары) ғана емес, сондай-ақ жанар май шығыны, автомобильдің тозуы, жол төсемінің желінуі (тозуы) сияқты көрсеткіштер де ескерілетін болады. Осылайша, көлік жүйесінің тиімді пайдалануын қамтамасыз ететін жолға жіберілетін көлік ағынының қарқындылығын да анықтауға болар еді.

Бақылау сұрақтары

- Өткізу қабілетін ұйымдастырудағы экологиялық мәселелердің шешілуі

- Өткізу мәселесінің күрделі жағдайындағы көлік құралдарының зияндылығы

Дәріс 9. Көше-жол торабы

- Жол қозғалысын зерттеу

Қала көшелерін және автомобиль жолдарын жобалау және пайдалану сипаттамаларын оқып-үйрену “Жол қозғалысын ұйымдастыру” мамандығының оқу-жоспарына кіретін пәндер арқылы жүзеге асады. Бірақ та қатынау жолының жоспарлау ерекшеліктері мен геометриялық параметрлері, көлік ағынының сипаттамасына, сонымен қатар жол қозғалысын ұйымдастырудың инженерлік әдістеріне де өз әсерлерін шешуші түрде тигізеді. Сондықтан да қарастырып отырған жағдайды анық түсіну үшін жол-көше тораптарының негізгі сипаттамаларына қысқаша тоқтау қажет.

Қалалардағы қатынау жолдарының дамуы және қаладан тыс көліктердің дамуы жалпыландырылды. Автомобиль қозғалыстары пайда болғаннан кейін қаланың ішкі және сыртқы (қалааралық) көліктерінің арасындағы бөліну тез қысқарды. Негізінде, көбінесе бір ғана автомобиль қысқа қашықтықтағы қала ішіндегі және соынмен бірге жүз немесе мыңдаған километр жердегі қалааралық тасымалдауларды қамтамасыздандырады. Осыған байланысты қазіргі кездегі автомобильдер қозғалысы үшін арналған барлық қатынас жолдары өз параметрлері бойынша бірыңғайлау. Осы бағыттың нәтижесінде жол қозғалысы туралы Халықаралық Конвенциясы, автомобиль қозғалысына, жолдарға, сонымен қатар көшелер, қиылыстар, автомагистралдарға және т.б. арналған және апйдалануға керекті көптеген жолдарды ұсынды. Жол құрылысы тәжірибесінде екі түсінік бар: автомобиль жолдары және қала көшелері. Олардың айырмашылығы тек қана орналасуында - қалада немесе қала сыртында.

Көп көшелер мен қала сыртындағы жолдар өздерінің параметрлерімен (ені, еңісі, қисық радиусы және т.б.) қазіргі техникалық нормативтерге сәйкес келмейді. Бұл жағдайлар қозғалыс үшін ыңғайсыз жағдайлар туғызады және жол қозғалысын ұйымдастырудың инженерлік жұмыстарын қиындатады. Қозғалысты ұйымдастыру тапсырмаларын шешу кезінде келесідей сипаттамалар үлкен мәнге ие: қарастыратын жердегі тұрғындардың тығыздығы, жол торабының тығыздығы жол оның геометриялық сызба-нұсқасы, соынмен қатар көше-жол торабының ортасынан шеткі нүктесіне дейінгі орташа қашықтық, шеткі нүктелерінің ара қашықтығы және жол торабының түзу сызықтық коэффициенті.

Тұрғындардың тығыздығы қозғалысты ұйымдастыру тапсырмаларына елеулі түрде әсер етеді, себебі, біріншіден жаяу жүргінші ағынының шоғырланы дәрежесін анықтайды, екіншіден, жолаушылар ағынының шоғырлануын. Халықтың тығыздығы неғұрлым жоғары болған сайын, соғұрлым қозғалысты ұйымдастыру тапсырмасы қиындайды және көлік жүйесінің жұмысын жетілдіру қажет. Халықтың тығыздығы километр квадрат ауданға келетін адам санымен өлшенеді (адам/км2). Халықтың тығыздығы көп болуы қалалардың орталық аумақтарында, ал аз болуы ауылдық жерлерде байқалады. Жол торабының даму дәрежесі оның ұзақтығы мен тығыздығы арқылы анықталады, ол жол ұзақтығының аумақ ауданына қатынасымен өлшенеді (км/км2). Тығыздық көрсеткіші, қалада және басқа да аумақтардағы көше-ожл торабының даму сипаттамасы үшін қызмет етеді.

Негізінен жол торабының тығыздығын анықтағанда негізгі (магистралды) көшелер мен жолдарды есепке аламыз, ал екінші дәрежелі көшелерді қарастырмаймыз. Қала магистралдары және автомобиль жолдары торабы тиімділігін анықтау бір-біріне қарама-қайшы тапсырма болып табылады. Көзқарас бойынша үйге және басқа да тарту орындарына ыңғайлы жақындау, көлік және жаяу жүргінші ағындарының бөлінуі, сонымен қатар жолаушылар көлігінің бағытжол торабының тармақтарын қатынас жолдарының жоғарғы тығыздығымен қамтамасыз ету қажет. Бірақ та жол торабының тығыздығы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым жолдардың қиылысуы көп болады, ол жерлер көлік құралдарының кідіруі және жол-көлік оқиғасының көзі болып табылады. Жол торабының аса жоғары тығыздығы қатынас жылдамдығын төмендетеді, яғни халық мүддесіне және автомобиль тасымалдауының экономдық тиімділік талаптарына қайшы келеді. Сондықтан да отандық қала құрылысшыларының есептеуі бойынша жол торабының тиімді тығыздығы магистраль торабына 2,4 км/км2 құрау қажет. Сызықтық тығыздықты анықтағанда әр түрлі қалалар мен аймақтар үшін салыстырмалы нәтиже алу қиын, себебі оның ені  есептелмей, тек қана жолдың ұзақтығы алынады, яғни қозғалыс жолақтырының саны есепке алынбайды. Сондықтан дәл салыстыру үшін не өту бөлігінің келтірілген енінен шығатын жол торабының шартты ұзақтығын немесе квадрат километрдің, квадрат километрге сипатталған жолдың өту бөлігінің ауданынан шығатын тораптың салыстырмалы тығыздығын анықтап алу қажет.

Тасымалдаудың ыңғайлылығы мен тиімділігін сипаттайтын маңызды көрсеткіш, түзу сызықсыз коэффициенті болып табылады. Бұл коэффициент жол-көше торабын жүріп өтетін нақты қашықтықтың мүмкін боларлық ең аз қашықтыққа қатынасымен сипатталады.

Жол-көше торабын құрудың геометриялық сызба-нұсқасы жол қозғалысының негізгі сипаттамаларына, жолаушылар қатынасын ұйымдастыру мүмкіндігіне, қозғалысты ұйымдастыру тапсырмаларының күрделілік дәрежесіне елеулі әсерін тигізеді.

Сонымен қатар тарамдалған-шеңберлі сызба-нұсқа тұйық және тұйық емес болып бөлінеді.

Тік бұрышты сызба-нұсқа әртүрлі болады және жақтарының қатынасына тәуелді өздерінің сипаттамалары елеулі түрде ауысып отырады. Егер тікбұрыштың жақтары тең болса, онда бұл сызба-нұсқаны тікбұрышты-квадрат деп атаймыз. Егер де бір жағы бірнеше есе  көп болса, онда бұл сызба-нұсқаны тікбұрышты-сызықтық деп атаймыз. Кейбір кезде оны “ленталық” немесе “созылған” деп те атайды. Бұндай сызба-нұсқамен сызылған магистральдар үлкен су шекарасын жағалай орналасқан қалаларға тән.

à) 	         	á)                      â)                              ã)

Жол-көшеторабын салудың негізгі геометриялық сызба-нұсқалары.

а)-тарамдалған, б)-тарамдалған-шеңберлі, в)-тікбұрышты, г) -тікбұрышты-диагоналды.

Көбінесе топтастыруға тағы да екі типті сызба-нұсқа кіреді: аралас және еркін. Аралас (құрастырылған) сызба-нұсқа жоғары да көрсетілген төрт типті құрастыру арқылы болады және ол ең көп тараған түрі. Алайда оның өзінің нақты сипаттамасы жоқ. Еркін сызба-нұсқа, өзінің атынан көрініп тұрғандай, нақты геометриялық сипаттамасынан айрылған және функцияналды байланысты, бірақ та бөлектенген тұрғылықты аймақтарды бір-бірімен жалғайды. Бұл мысалы, курорттық аймақтарға тән.

Көше-жол торабын жобалау параметрлері СНиП сәйкес бөлімдерімен бағындырылған, бірақ та жобалауды зерттеу және тәжірибе көрсеткендей, бар нормативтер қазіргі деңгей талаптарына толық жауап бермейді және кейбір бағыттарына өзгертулер енгізуді қажет етеді. Бұл сонымен қатар, жолдың бөлінуіне де қатысты, олқазіргі кезде төрт әртүрлілікке ие: әкімшіліктік жабдық, функционалдық мағыналы, техникалық сипаттама және аралас функционалды-техникалық.

Болашақта барлық автомобиль қатынас жолдарын бір жүйеге топтастыру қажет және де топтастыру негізі жолдардың аймақтық орналасуына емес, функционалды белгіленуіне және қозғалысты  басқару жағдайына қатысты болу керек.

Жол қозғалысын зерттеу

Жол қозғалысын зерттеудің отандық және шет елдік тәжірибесінде, бір адам арнайы құрал-жарақсыз орынай алатын қарапайым әдістерден бастап, теке электронды-есептеу техникасын пайдалана отырып ғана мүмкін болатын күрделі әдістерге дейін бірнеше әдіс түрлері қолданылады.

Әдістердің көп түрлілігі, қозғалысты ұйымдастыру құралына кіретін міндеттердің және жол сипатына әсер ететін параметрлердің орасан зор санымен, сондай-ақ бірінші ретті мағлұматтарды алу және оларды өңдеп шығару үшін қолданылатын аспаптардың (жабдықтардың) әрдайым жетілдіріліп отыруымен түсіндіріледі.

Көлік ағындарының күйі туралы ақпаратты автоматты түрде жинақтау және оларды талдау, қозғалысты басқарудың кибернетикалық жүйелерінің негізін құрайды. Дегенмен қозғалысты ұйымдастырудың жекеленген оперативтік есептерін (міндеттерін) шешу үшін адамның тікелей қатынасын қарастыратын едәуір қарапайым зерттеу әдістері де қажет.

Жол жүрісін ұйымдастыру әдістерін үш негізгі топтарға бөлуге болады:

- құжаттық зерттеу;

- шынайы зерттеу;

- модельдеу.

| Жол қозғалысын ұйымдастыруды негізгі зерттеу әдістері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Құжаттық зерттеу |  |  |  |  | Шынайы зерттеу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Модельдеу |  |  |  |  |
|  |  | Жол-көлік оқиғалары туралы мәліметтер және есеп картотекасы |  |  |  |  | Жол жағдайын қарастыру |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Детерминдеу моделдер |  |  |
|  |  | Көше-жол торабы бойынша жобалық құжаттар |  |  |  |  | Көлік және жаяу жүргіншілер ағындарын зерттеу |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стохастикалық моделдер |  |  |
|  |  | Ертеде өткізген жол қозғалысының зерттеу мәліметтері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Стационарлық кедендерде |  |  |  |  |  | Жылжымалы құралдар арқылы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Анкеталық зерттеудің шешімдері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Автотасымалдардың есеп беру және жоспарлы мәліметтері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Жол қозғалысын ұйымдастыруды негізгі зерттеу әдістері

Құжаттық зерттеу. Бұл әдістің негізгі белгісі материалдарды кабинеттік жағдайларда зерттеу болып табылады, сондықтан бұл әдісті кейде камералық деп те атайды. Құжаттамалық зерттеуді арнайы жинақталған мағлұматтар негізінде, сондай-ақ іс жүзіндегі және өзге мақсаттарда қолданылатын мағлұматтар негізінде де жүзеге асыруға болады. Осылайша, ұсынылып отырған ірі құрылыс аймағындағы күтілген көлік ағындары туралы жеткілікті зерттелген мағлұматтар сәйкес келетін ұйымдардағы жобалық және жоспарлық материалдарды оқып-үйрену негізінде құрастырылуы мүмкін. Өзге мысал ретінде сәйкес келетін көлік кәсіпорнында алынуы мүмкін бағытжолдың жолаушы көлігінің жұмысын сипаттайтын құжаттардың талдамасын алуға болады. Олар негізінде тікелей бақылауларды жүргізбей-ақ, жылжымалы тізбектің тәуліктің әртүрлі кезеңдеріндегі қозғалыс сипаттамасын құрастыруға болады.

Тасымалдаулар мөлшері мен бағыттары туралы материалдардың арнайы жинақтамасын көбінесе сұрақтамалық зерттеуді ұйымдастыру арқылы жүзеге асырады. Сұрақтамалық зерттеудің мысалы ретінде қаладағы жеке автомобильдер жүргізушілерінің арасында олармен орындалған жүрістердің шамасы және апта күндеріне, айлар мен жылдарға бағытжолдар туралы сұрақтама жүргізу болып табылады. Мұндай зерттеулердің негізгі элементін сұрақтардың қажетті ең төменгі мөлшеріне ие болатын сұрақтамалар  құрайды. Қазіргі жағдайлардағы сұрақтама әдетте, келесі машиналық өңдеуге арналған перфокарталарға тасымалданатындай етіп шығарады.

Өндірістік кәсіпорындардың күтілген жүк айналымын анықтауға, яғни қозғалыс өлшемдерін орнатуға қажетті сұрақтамасы шығарылатын өнімнің мөлшері, тұтынатын шикізат, жанар май, жартылай фабрикаттар, алдағы құрылыстар туралы сұрақтардан тұрады.

Сұрақнаманы толтыру кезінде барлық жүк жөнелтушілер мен жүк қабылдаушыларды үш топтарға бөлу ұсынылады:

- қала аймағында орналасқан;

- қала маңында орналасқан;

- қаладан тыс (өзге қалаларда) орналасқан.

Жүктерді тасымалдау қашықтығы іс жүзіндегі көше-жол тораптарына сәйкес келетін фактілік бағытжолдар бойынша анықталады. Сұрақтамалық зерттеуді, сонымен қатар жүргізушілердің қозғалысты ұйымдастырудағы немесе жол жағдайларындағы кемшіліктер туралы ескертулерін жалпыламалау үшін де пайдалануға болады.

Камералық зерттеулердің маңызды бөлімін (тарауы) қозғалыс өлшемдерінің өсуі мен автомобильдер паркінің өзара құрылымдастығы туралы ғылыми болжамға негізделген. Жол-көлік оқиғасының жол полиция ақпаратындағы есепке алу картотекасын дәйекті зерттеу олардың жан-жақты талдамасын орындауға және жол-көлік оқиғасының пайда болуына әкеп соққан себептер мен себепкерлерді жалпыламалауға мүмкіндік береді.

Қолда бар жобалық құжаттамаларды көше-жол тораптарында талдау қозғалысты ұйымдастыру шешімдерді өңдеп шығаруға қажетті жол сипаттамаларын (жалпы енін, жолақтар санын, бұрылулар радиусын және т.с.с) алдын-ала дайындап шығаруға мүмкіндік береді.

Шынайы зерттеулер  уақыттың берілген кезеңінде факт жүзінде өтетін жол қозғалысының нақты жағдайларын және көрсеткіштерін тіркеуге негізделген. Әдістердің бұл тобы қазіргі уақытта кең таралған және өзінің алуан түрлілігімен ерекшеленеді. Шынайы зерттеулер жолдардың күйі туралы нақты ақпараттарды алудың жалғыз (бірыңғай) әдісі болып табылады және іс жүзіндегі көлік және жүргізушілер ағындарының дәл сипаттамасын беруге мүмкіндік етеді.

Жол қозғалысы сипаттамаларының шынайы зерттеулері ақпаратты алу әдісінен және алынған ақпараттың сипатынан тәуелді екі топқа бөлінуі мүмкін:

- көптеген сипаттамаларды және олардың уақыты бойынша өзгерулерін алуға мүмкіндік беретін стационарлық кедендерде зерттеу;

- жол қозғалысының алуан түрлі себепкерлерінің кеңістіктің және кеңістікті-уақыттың сипаттамаларын алуға мүмкіндік беретін жылжымалы құралдардың көмегімен зерттеу.

Екінші топқа жататын зерттеулерді көбінесе автомобиль-зартхананың немесе ағында “жүзетін” автомобильдің көмегімен жүзеге асырады. Барлық шынайы зерттеулер үшін жалпы шарт жол-көше торабының зерттелетін нүктесінде бақылаушының қатысуы қажеттілігі болып табылады. Жол қозғалысының нақты зерттеулері белсенді немесе енжарлы әдістермен жүргізіледі.

Енжарлық әдіс (қарапайым бақылау) кезінде қозғалыстың тек факт жүзінде калыптасқан тәртіптері ғана тіркеледі де, тәжірибе жүргізуші оларға араласпайды және өзгертпейді, яғни іс жүзіндегі жағдайдың “фотографиялық суретін” алады.

Шынайы зерттеу әдістемелері. Көлік құралдары мен жүргіншілердің қозғалысын зерттеу және нысанды талдау үшін жол жағдайлары туралы жеткілікті толық мағлуматтарға ие болу қажет.

Жол жағдайларына келесілер жатады: жолдың геомертиялық элементтері мен техникалық күйі; оның жабдықтары мен жарақталуы. Жол жағдайларының сипаттамасын алу үшін тораптың зерттелетін аумақшасының жоспарын құрастыру (М 1:5000 немесе 1:10000), негізгі геометриялық элементтердің мәнін және жабдықтардың болуын, оның ішінде жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдарын көрсету қажет. Сипаттаманың манызды құрама бөлігі аңыз (жазба) болып табылады, мұнда қозғалыс қауіпсіздігіне және жылдамдығына әсер ететіт жолдың барлық ерекшеліктері мен кемшіліктері айқындалады. Қозғалыстың әрбір жеке бағыты үшін (егер торап бір жақты қозғалысқа ие болмаса) өзіндік аңыз құрастырылуы мүмкін. Жол жағдайларын зерттеу тек қозғалыс тәртіптерін оқып-үйренуге керекті шартты мәндердіалу үшін ғана емес, сонымен қатар жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етуді кезеңді түрде тексеріп отыру үшін де қажет.

Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етудің қрапайым шарттарына да назар аударған жөн. Оларға автомобиль-жүргізуші жүйесінің қалыпты бернеленуіне қажетті ең төменгі жағдайларды, яғни қозғалыс жылдамдығының қанағаттандырарлық мәні кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз ететін шарттарды, атап айтқанда төмендегілерді жатқызуға болады:

- қозғалыс бағытындағы жол көрінісінің айтарлықтай жеткілікті қашықтығын, қиылыстардағы бүйірлік көріністі, сондай-ақ реттеудің және де жүргізушілер ақпаратының барлық құралдарының ажыратылуын қамтамасыз етуді;

- жолдың негізгі геометриялық элементтерінің көлік құралдарының ептілігін сипаттайтын негізгі өлшемдер мен параметрлерге сәйкестігін;

- доңғалақтардың жолмен ілінісу сенімділігіне кепілдік беретін жол төсемінің күйін.

Автомобильдің немесе автопоездың ұзындығынан тәуелді алынған жолдың екі жолақты жүру бөлігінің кеңеюінің қажетті шамасы

| Қисықтың пландағы радиусы | Автомобильдің немесе автопоездың ұзындығынан тәуелді алынған жолдың екі жолақты жүру бөлігінің кеңеюінің қажетті шамасы, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 13 | 15 | 18 |
| 650 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 |
| 575 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| 425 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,9 |
| 325 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 |
| 225 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,5 |
| 140 | 0,9 | 1,4 | 1,5 | 2,2 |
| 95 | 1,1 | 1,8 | 2,0 | 3,0 |
| 80 | 1,2 | 2,0 | 2,3 | 3,5 |
| 70 | 1,3 | 2,2 | 2,5 | - |
| 60 | 1,4 | 2,8 | 3,0 | - |
| 50 | 1,5 | 3,0 | 3,5 | - |
| 40 | 1,8 | 3,5 | - | - |
| 30 | 2,2 | - | - | - |

Доңғалақтардың жолмен ілінісу сенімділігі жол төсемінің тегістігімен немесе кедір-бұдырлығымен қамтамасыз етіледі.

Көлік ағындарын стационарлық посттарды зерттеу. Бақылаудың стационарлық кедені көлік ағынының құрамы, қарқындылығы, көлік құралының лездік жылдамдығы мен кідірістері туралы ақпараттарды алуға мүмкіндік береді. Нұсқалған ақпаратты қарапайым техникалық құралдардың (секунд өлшеуіштің, бірліктерді механикалық есептегіштің) көмегімен жай көзбен бақылау арқылы, сондай-ақ автоматтық тіркеу құралдарын қолдана отырып алуға болады.

Бақылаушы-есептегіштердің жұмысын бірліктерді механикалық есептегіш айтарлықтай жеңілдетеді. Планшетке 4-5 есептегіштерді бекітеді, олардың әр қайсысының ырғағышына сәйкес келетін көлік құралының жүрісі тіркеледі (мысалы, есептегіш 1-жеңіл автомобильдері, 2-жүк автомобильдерін, есептегіш 3-автобустарды және есептегіш 4-автопоезды тіркейді). Қазіргі уақытта сандық қарапайым  (көзбен) бақылауларды тіркеу үшін шағын калькуляторларды пайдалануға болады.

Қозғалысты стационарлық кедендерде зерттеу үшін тұтас немесе таңдамалы әдістерді пайдаланады. Тұтас бақылау деп уақыттың зерттелетін кезеңінде (мысалы бір тәулікте) бақыланатын жол қимасы арқылы жүріп өтетін әрбір көлік құралын тіркеуді атайды. Зерттелетін параметрлерді автоматты тіркеу құралдары болмаған жағдайда тұтас зерттеу қарқынды қозғалыс орындарында орындаушылардың үлкен санын және сәйкесінше жоғарғы материалдық шығындарды талап етеді. Құралдарды едәуір үнемдірек шығындау үшін қозғалысты таңдамалы зерттеу түрімен орындауға болады. Қозғалыс қарқындылығын таңдамалы зерттеу кезінде тіркеуді үзіліссіз тәртіпте емес, керісінше уақыттың жеке-жеке кезеңдерінде жүргізеді. Осылайша, мысалы әрбір сағат мерзімінде бақылауларды 15-20 минут жүргізеді де, алынған нәтижелерді бүкіл сағатқа шағып қарастырады. Көлік құралдарының лездік жылдамдықтарын ереже бойынша, таңдамалы әдістің көмегімен тіркейді (алады).

Көлік ағындарын жылжымалы құралдармен зерттеу. Қозғалысты стационарлық кеденде зерттеу кезінде алынған ақпарат тек жолдың берілген нүктесіне (қимасына) ғана жатқызылады. Көше-жол торабындағы қозғалыс тәртіптерінің кеңістікті – уақыттық сипаттамаларын алу үшін жылжымалы құралдар – жүргіш зертханалар, тік ұшықтар және т.с.с. қолданылады. “Жүзу” автомобильдің, яғни ағындағы көлік құралдарының негізгі массасына тән жылдамдықпен қозғалатын автомобильдің көмегімен зерттеу әдістері кең таралған. Бұл әдісті пайдалану мысалы жылдамдықтың кеңістіктік сипаттамасын бүкіл жол торабының бойына зерттеу болып табылады. Автомобиль-зертханамен басып озылған және автомобиль-зертхананы басып озған автомобильдердің шашлық теңдігін қозғалыс тәртібі дұрыстығының сыртқы белгісі ретінде қарастыруға болады.

Автомобильдердің кідірісін және жылдамдығын арнайы тіркеуіш аспаптарынсыз, сағаттар мен секунд өлшеуіштерінің көмегімен де зерттеуге болады. Мұндай зерттеу кезінде уақытты тіркеу не спидометрдің есептеуіші бойынша анықталатын жолдың өзара тең кесінділері арқылы, не зерттелетін бағытжолдың анықталған пунктерінде жүзеге асырылады.

Қала тораптарына сәйкес келетін қысқа қашықтықтардағы (1-10 км) зерттеулер кезіндегі жылдамдықтың өзгеруі автомобиль-зертхананың доңғалағына бекітілген тахо-генератор сезбегін пайдаланатын осциллографтың немесе өзіндік жазғыш тіркеуішінің лентасында қамтамасыз етіледі. Хаттамада келесідей шартты белгілеулер қабылданған: N- солтүстік бағыттағы жүрістер кезінде алынған мәндер үшін; S – оңтүстік бағыттағы жүрістер кезінде алынған мәндер үшін. Бұдан басқа автомобильдердің төмендегідей шарттыбелгіленулері қарастырылған: А – қарама-қарсы қозғалған; Б – бақылау автомобилін басып озғандар; С – бақылау автомобилімен басып озылғандар. Қарқындылықты есептеу келесі формула бойынша жүргізіледі:

авт/сағ

авт/сағ

мұндағы және - көлік құралының жол бойында болу уақыты

Қалалық магистральде автомобильдер қозғалысының жылдамдық тәртібін үздіксіз жазу мысалы

Жүріс қарқындылығын зерттеу үшін мәліметтерді тіркеу хаттамасы

| Жүріс номері және бағыттары | Жолдағы уақыт, мин | Автомобильдер саны |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А | В | С |
| 1N | 2,64 | 85 | 1 | 0 |
| 2N | 2,70 | 83 | 3 | 2 |
| 3N | 3,35 | 77 | 3 | 2 |
| 4N | 3,00 | 85 | 2 | 0 |
| 5N | 2,42 | 90 | 1 | 1 |
| 6N | 2,53 | 84 | 2 | 1 |
| Орташа мәліметтер |  |  |  |  |
| 1N | 2,32 | 112 | 2 | 0 |
| 2N | 2,30 | 114 | 1 | 2 |
| 3N | 2,70 | 120 | 1 | 0 |
| 4N | 2,16 | 120 | 1 | 1 |
| 5N | 2,54 | 104 | 0 | 2 |
| 6N | 2,48 | 101 | 1 | 1 |
| Орташа мәліметтер |  |  |  |  |

Қозғалысты модельдеу. Қозғалыс барысын физикалық немесе математикалық әдістерімен, мысалы ЭЕМ-ның көмегімен жасанды үндемей өндіруге негізделген физикалық моделдеудің қарапайым мысалы ретінде әртүрлі  көлік құралының ептілік және аялдау мүмкіндерін тексеру әдісін алуға болады.

Көлік құралдарының математикалық жазбасына негізделген математикалық модельдеу (есептеу тәжірибесі) кеңінен таралған. Шынайы тәжірибе нәтижелерін зерттеу бернелік қатынастарды және теориялық үлестірулерді алуға мүмкіндік береді, осылардан шыға отырып математикалық модельдерді тұрғызады.

Зерттеулердің ұйымдастырушылық және әдістемелік міндеттері жүргізілетін зеттеу жұмыстарының мақсаттарына және масштабтарына және олардың аспаптық жарақтау мүмкіндіктерінен тәуелді болады.

Әрбір зерттеу ережесі бойынша, 4 негізгі кезеңдерден тұрады:

- 1-ші кезең: бағдарлама жобасын және зерттеулер әдістемесін өңдеп шығару;

- 2-ші кезең: зерттеулерді дайындау (әзірлеу);

- 3-ші кезең: зерттеулерді тікелей жүргізу;

- 4-ші кезең: алынған нәтижелерді өңдеу және есеп беру жазбасын құрастыру.

Көлік ағындарының математикалық сипатталуы. Қозғалысты ұйымдастыру тапсырмаларын ЭЕМ-ның көмегімен шешкенде көлік және жүргінші ағындарын математикалық әдістермен сипаттауға тура келеді. Көлік ағындарының үлгісінің дамуына керекті тапсырмалардың бірі, магистральдар мен олардың қиылыстарының өткізу қабілеттілігінің негізін оқып үйрену болып табылады. Көлік ағынының бет алысы өте өзгермелі және көптеген себепкерлердің әрекетіне және оның үйлесуіне тәуелді, және де, аталып өтілгендей, техникалық себепкерлермен (көлік құралдары, жол) қатар адамдардың әрекеті де оған шешуші түрде (жүргізуші және жүргінші), сонымен қатар қозғалыс ортасы да әсер етеді.

Жол қозғалысы заңдылықтарының  математикалық үлгісінің негізін 1912 жылы орыс ғалымы профессор Г.Д. Дубелир қалады. Көлік ағындарының математикалық зерттеулерін жинақтап қорытуға бірінші қадам жасаған және қолданбалы математиканың өз алдына бөлек етіп ұсынған 1963 жылы Ф.Хейт еді.

Жол қозғалысын ұйымдастыруда белгілі және тәжірибеде қолдану тапқан математикалық модельдерді екі, топқа бөлуге болады: детерминдеу (негіздеу, анықтау) және стохастикалық (ықтималдылық).

Детерминдеу негізіне ағынды сипаттайтынбөлек көрсеткіштер арасындағы функционалдық тәуелділігі кіргізілген, модельдерді жатқызамыз. Мысалы, ағындағы көлік құралдары аралығында жылдамдық пен ара қашықтықтың аралығындағы байланыс.

Стохастикалық модельдің детерминдеуден айырмашылығы, бұнда көлік ағындарын мүмкін боларлық процесс ретінде қарастырылады. Мысалы, ағындағы автомобильдер арасындағы бөлінуді дәлме-дәл анықтамай, кездейсоқ алуға болады.

Детерминдеу моделі. Автомобильдердің ағынын сипаттайтын, қарапайым математикалық модель, “жеңілдетілген динамикалық модель” деп аталады және ол  жолдың бір жолағындағы қозғалыстың ең көп мүмкін боларлық қарқындылықты анықтауға қолданылады. Ол төмендегі формуламен анықтаймыз (авт/сағ):

мұндағы	– ағындағы автомобиль қозғалысының жылдамдығы;

- автомобильдің динамикалық габариті;

- өлшем коэффициенті.

Жылдамдық км/сағ, ал динамикалық габарит көрсетілгенде жолақтың өткізу қабілеттілігінің формуласы келесі түрде болады (авт/сағ):

Бұл математикалық модель бірқатар жеңілдетілген жорамалдар негізінде құралған, соның ішінде ағындағы барлық көлік бірліктерінің жылдамдығы бірдей және көлік құралдары бір типті, яғни динамикалық өлшемдері бірдей. Көлік құралының   динамикалық габаритін, көлік құралының ұзындығы , аралығы , сонымен қатар бағана бойына тоқтаған көлік құралдарының арасындағы керекті  саңылау қосындылары арқылы анықтаймыз:

- Теориялық ең аз аралықты есептегенде автомобильдердің мүлде тең тежеу қасиеттерімен нәтижеленеді және жүргізушінің  тек қана реакция уақытын есепке аламыз. Сонда , ал формула сызықтық сипаталады. Бұл жағдайда жылдамдықтың жоғарылау шамасына байланысты қозғалыстың мүмкінділік қарқындылығының шегі болммайды. Бірақ та бұл жолдардағы шынайы қозғалыс жағдайына сәйкес келмейді және ағынның мүмкін қарқындылық мәнінің көтермелеуіне әкеледі.

- “Толық қауіпсіздікке” есеп жүргізгенде,  мәні артқы автомобильдің  толық тоқтау жолының мәніне тең. Онда динамикалық өлшемнің мәнін мына формуламен есептейміз:

,

мұндағы  – автомобильдің тоқтау жолы.

Формуланы жеңілдету үшін баяулау күшейген уақытта өтетін кесіндіні бөлек көрсетпеген. Бұл жағдайда теңдіктің квадраттық функция түріне, ал ағын жылдамдығының белгілі-бір мәнінде қарқындылықтың шегі болады. Бұндай жағдай жоғары жылдамдықта қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету талаптарына көп сәйкес.

Ең шынайы қарастыру мынаған негізделген:  мәнін анықтағанда автомобиль тежеу жолдарының мүмкін айырмашылығын қарастыру қажет.

Стохастикалық модель. Қозғалысты басқарудың бірқатар тиімді тапсырмаларды шешу үшін, қиылыс аймағында немесе басқа да жолдың бақылау аумақтарындағы көлік ағындарының параметрлерін стохастикалық сипаттамамен қамтамасыз ету.

Зерттеулер анықтағандай, жол қимасынан көлік құралдарының белгілі-бір санын өту ықтималдығын сипаттайтын, қарқындылығы салыстырмалы төменгі ағындарды анықтау үшін Пуассон теңдеуін (үлестірілуін) қолдануға болады:

мұндағы  -	автомобильдердің n-ші санының t уақыт аралығында жүріп өту ықтималдығы;

-		бақылау аралықтарының ұзақтығы, с;

-	үлестірудің негізгі параметрі (көлік ағынының қарқындылығы), авт/сек;

– 	бақыланатын автомобильдер саны.

Тәжірибе жүзінде, қозғалысты басқару мақсатарында бірінен-кейін бірі лесетін көлік құралдарының арасында уақыттың аралық шектерін үлестіру сипаты  туралы мағлұматтардың болуы қажет. Егер автомобильдердің пайда болуы үлестірумен сипатталатын болса, онда автомобильдер аралығындағы шектер төмендегі экспененциалдық  заң бойынша үлестіріледі.

мұндағы  - үлестіру тығыздығы;

Көлік ағынында сәйкес келетін көлік құралдарының ұзындығына қарағанда кіші аралық шектердің туындауы физикалық тұрғыдан қарастырғанда мүмкін емес екендігін атап өткен жөн (мысалы жеңіл автомобильдердің ағыны үшін 5 м).

Сондықтан уақыттың аралық шектерінің үлестірілуін жазбалау үшін аралас экспоненциалдық заң моделдерін едәуір дұрысырақ.

мұндағы  – көлік құралдарының ұзындығына тән уақыттың аралық шегі.

Жоғарыда нұсқалған модельдер, негізінен жеңіл автомобильдерден тұратын бір текті ағындардың шынайы бақылауларымен қанағаттандырарлық ұқсастықты көрсетеді.

Аралас ағындар, сондай-ақ кейбір сыртқы себепкерлердің әсер етуі кезінде Пуассон формуласы қанағаттандырарлық нәтижелер бере алмайды, сондықтан бұл жағдайда (2-ші текті Пирсонның) гамма-үлестіріуі қолданылуы мүмкін:

мұндағы  – тұрақты;

– гамма-функция

Бұл формула қала магистралдарының қаныққан ағындарындағы уақыттың аралық шектерін және үлесу қашықтықтарын жазбалау үшін пайдаланады. Қарбалас сәттердегі реттелетін қозғалыс жағдайларында қысқа уақытқа ғана бақыланатын қарқындылығы 2000 авт/сағ-қа жуық қаныққан ағындар үлестірудің қалыпты заңымен логарифмдік түрде жазбалауға болады.

Қарқындылығы жоғары ағындар кезіндегі жолдар бойымен және әсіресе қиылыстар аймағындағы көлік құралдарының қозғалысын бұқаралық баптау теориясының негізінде қарастырылады. Бұл теориның көмегімен шешілетін есептер, әдетте “тапсырыс берулердің” ең жоғарғы санын анықтауға, сондай-ақ белгілі-бір уақыт аралығында жүйедегі кезекті анықтауға келтіріледі. Көлік есептеріне алып қарағанда бұл келесілерді: қиылысулардың өткізу қабілетін, автомобильдердің кідірісін және қиылыс алдында пайда болатын кезектерді анықтау мүмкіндігін береді.

Жол-көлік оқиғаларының статистикасын зерттеу. Соңғы жылдары жолда үлкен жылдамдықты автомобильдердің саны көбеюде. Қала аралық байланыс жолдарының ені небары 7.0-7.5 м  ғана болатын магистраль жолдар көп, олар жоғары қарқындылыұты көлік ағындарына икемделмеген. Сондықтан қала аралық тасымалдаулар кезінде жүргізушілердің кінәсі бойынша орын алған оқиғалардың 50 пайызы ені 7.0 м  жолдарда жылдамдықты дұрыс таңдамаудан болған, жылдамдықты дұрыс таңдамаудан болған оқиғалардың көбісі 3-4 сағат жолда жүргеннен кейін болған, оның себебі жүргізуші шаршай бастай, қауіп сезімдігі төмендейді және реакция уақыты курт жоғарылап кетеді.

Негізінен жылдамдық тәртібін жас жүргізушілер дұрыс таңдамайды. Жалпы жұмыс стажы 1 жылға дейін жүргізушілерді 8 пайызына жол-көлік оқиғаларының 16,5 пайызы келеді, немесе олар жұмыс стажы  1 жылдан көп жүргізушілерден шамамен 3 есе жиі жол-көлік оқиғасына душар болады. Айрықша күрделі жол жағдайларында (тайғанақ жолдарда, мұздақ, тәуліктің қараңғы уақыттарында) қозғалыс жылдамдықтарын дұрыс таңдауды білу, жүргізушінің мамандық шеберлігінің деңгейін сипаттайды. Мысалы, жылдамдықты дұрыс таңдамаудан болған апаттарды 1 класты жүргізуші 3 класты жүргізушіге қарағанда  3 есе аз, және 2 класты жүргізушіге қарағанда 1,4 есе аз жасайды.

Жол-көлік апаттарының 70% жол жағдайының қолайсыз кезінде қозғалыс жылдамдығын дұрыс таңдамағаннан болған. Жол төсемінің жағдайына байланысты жылдамдықты дұрыс таңдамаудан болған жол-көлік оқиғаларының таратылуы келтірілген.

Жол төсемінің жағдайына байланысты жол-көлік апаттарының таратылуы

| Жол төсемінің жағдайы | Құрғақ | Дымқыл | Қарлы | Мұздақ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жол-көлік оқиғаларының саны, % | 33,7 | 34,5 | 11,0 | 20,8 |

Жыл бойындағы жол төсемінің жағдайы бойынша статистикалық мәліметтер келтірілген.

Жыл бойындағы жол төсемінің әртүрлі жағдайы

| Жол төсемінің жағдайы | Жағдайының орташа ұзақтығы, пайыз |
| --- | --- |
| 1. Құрғақ | 66.3 |
| 2. Дымқыл, лайланған | 17.0 |
| 3. Қарлы | 9.2 |
| 4. Мұздақ | 7.5 |

Белгілі-бір жол төсемінің жағдайында орын алған жол-көлік оқиғаларының санынан байланысты оқиғалықтың меншікті коэффиценттерін салыстыру біршама қызуғушылық тудырады. Оқығалықтың меншікті коэффициенті белгілі-бір жол төсемінің жағдайында орын алған пайыхдағы жол-көлік оқиғаларының санының пайыздағы жолдың сол жағдайының орташа ұзақтығына қатынасы арқылы анықталады. Оқиғалықтың меншікті коэффициентерінің таратылуы көрсетілген.

Оқиғалықтың меншікті коэффициентерінің таратылуы.

| Жол төсемінің жағдайы | Құрғақ | Дымқыл | Тапталған қар | Тайғанақ, мұз басқан жол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оқиғалықтың меншікті коэффициенті | 0,51 | 2,03 | 1,2 | 2,78 |

мәліметтеріне қарай отырып, тайғанақ және мұз басқан жол жағдайы кезінде жүргізушілер жылдамдықты дұрыс таңдау бойынша үлкен қиындықтарға душар болады. Бірақ та, ауырлық дәрежесі бойынша дымқыл жолдарда жол –көлік оқиғаларының саны көп, себебі мұндай жолдарда мұз басқан жолдарға қарағанда автомобильдің қозғалыс жылдамдығы үлкен болады.

Жол-көлік оқиғаларына әкеліп соғатын қауіпті жағдайларды жылдамдықты дұрыс таңдамау  қала сыртындағы жолдарға қарағанда қала ішінде көбірек (53 %) болады. Жол көлік оқиғаларының қаладағы таратылуы төмендегідей:

екі қиылыс аралығындағы жолдарда  					76,9%;

реттелмейтін қиылыстарда 							8 %;

реттелетін қиылыстарда 							4,9 %;

жалпы пайдалатын көліктердің тоқтайтын аумақтарында	 6,3 %.

Ал қала сыртындағы жолдарда жол-көлік оқиғаларының 10 % астамы жол бұрылыстарынан өткен кезде және 13,4 % өрлер мен құламаларда қозғалыс жылдамдығын дұрыс қабылдамаудан байланысты болады.

Бақылау сұрақтары

1.Жол көлік оқиғаларыны зерттеу тәсілдері

2. Зерттеу ережелерінің кезеңдері

Дәріс 10  Жол қозғалысының ұйымдастырудың тәжірибелік шаралар

Қиылыстардағы қозғалыстар

Жолдардың және сонымен қатар көлік пен жаяу жүргіншілер ағынының қиылысатын жол-көше торабының орнын қиылыстар деп атаймыз. Арнайы әдебиеттерде бұл орындардың басқа да аттары кездеседі: көліктік түйін, шиеленістер, қиылыстар және т.б. Отандық жол қозғалыс ережесінің “Жол қозғалысы” туралы Конвенциясына сәйкес бұл орынға келесідей анықтама беріледі: “Қиылыстар деп жолдардың бір деңгейде қиылысқанда пайда болатын аумақты атаймыз (бір бірімен қосылғанда немесе ажырағанда)”.

Қиылыстар қозғалысты кідіртетін және жол-көлік оқиғасы жиі болатын орынға жатады. Біздің елімізде барлық жол-көлік оқиғасының 27 % орташа шамамен қиылыстарда орын алады. Сондықтан да осы орындарда бірінші кезекте қозғалысты ұйымдастыру бойынша шараларды қолдану талап етіледі. Оның ішінде реттеуді енгізу керек.

Қозғалысты басқару сиаптына және түріне байланысты қиылыстарды реттелетін және реттелмейтін деп екіге бөлеміз.

Реттелетін қиылыстарға көлік құралдарының қозғалысы мен жүргіншілердің қиылысатын бағытын бөліп тұратын бағдаршамдарды басқару қарастырылған қиылыстарды атаймыз.

Қиылыста бағдаршам қарастырылмаса реттеушінің көмегімен уақытша реттеуге болады. Мұндай шара негізінен бағдаршам жұмысы істен шыққанда немесе қозғалыс жиілігі уақытша жоғарылағанда қолданылады (Мысалы, қарбалас уақытта немесе жөнделіп жатқан жол бөлігін уақытша айналу кезінде). Мұны жаяу жүргінші өткелін реттеу деп атаймыз

Қозғалыс жағдайы бойынша реттелмейтін қиылыстар қозғалысты ұйымдастыру шараларын қолдануына байланысты ерекшеленеді. Реттелмейтін қиылыстарды келесі топтарға бөлуге болады: ұйымдастырылмаған қозғалыс; көлік құралы үшін белгіленген артықшылық; шеңберлі қозғалыс сүлбесі.

Көше-жол торабының сүлбасындағы жол қозғалысын ұйымдастыру әдістерінің шартты белгіленуі: 1- реттелмейтін қиылысы; 2- артықшылық белгісі; 3- шеңберлі қозғалыс; 4- бағдаршам; 5- координациялық реттеу.

Қазіргі қозғалысты ұйымдастыру жағдайында қозғалысы ұйымдастырылмаған қиылыстар, тек қана екінші дәрежелі көшелерде және жолдарда жіберіледі, ондай жерлерде қозғалыс жиілігі өте аз болады. Бұндай орындарда жол қозғалыс ережесі бойынша оң жағынан кедергісі жоқ жүргізушінің артықшылығы болады. Бұл принцип осы уақытқа дейін барлық елдерде жол қозғалысы бойынша конвенцияға сәйкес қолданылып келеді. Өту жылдамдығы және қауіпсіздік деңгейі қиылыстардың қапталды көрінуі жағдайына байланысты болады. 4.3.1-кестеде Sв қапталды көрінуі  ара-қашықтығының мәндері және соған байланысты қауіпсіздік жылдамдықтары келтірілген. Бұл дер кезінде оң жақтағы автокөлікті көруге және оған жол беруге мүмкіндік береді.

Қапталдың көріну қашықтығы, м

| Қапталдың көріну қашықтығы, м. | 12 | 21 | 32 | 45 | 62 | 76 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рұқсат берілген жылдамдық, км/сағ. | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |

Нақтылы Sв j = 4 м/сек2 болған кездегі автомобильдің тоқтау жолына тең.

Әсіресе қапталдың көрінуі 20 м-ден аз қиылыстарға ерекше мән бөлу керек, себебі жүргізуші қауіптілік шараларын сақтағанның өзінде жылдамдықты 30 км/сағ - тан азайтпайды. Бұндай  қиылыстарда бірінші кезекте жол белгілерін орнату қажет.

Қалаларда немесе қаланың белгілі бір аумақшасында жол қозғалысын ұйымдастыру сүлбесін талдағанда және құрғанда қозғалысты ұйымдастырудың шартты белгілерін қолдану тиімді болады.

Қиылыстардағы қиындықтарды төмендетудің ең көп тараған түрі, көбінесе сол жақ бұрылыста ең көп қауіп және қозғалысты кідірту пайда болады. 4.10 -суретте шартты мөлтек аудан көрсетілген. Онда солға бұрылу болмаған жағдайда жүктелген қиылыстағы ұйымдастыру варианты қарастырылған.

Бір жақты қозғалыс

Жол бойымен бір жақты қозғалысты енгізу жол қозғалысының ең сипатты әдістерінің бірі болып табылады және ол бір уақытта бірнеше принциптерді қамтамасыздандырады. Ол принциптерді “жол қозғалысының сипаттамалары және оны зерттеу әдістері” тарауында қарастырылған. Бір бағытты қозғалысты ұйымдастыру сонымен қатар қала құрылысы мен автомобиль магистралдарының құрылысының қарапайым шешімдері болып табылады. Бұл әдіс бұрыннан белгілі әдіс.

“Автомагистраль”  дегеніміз – бұл арнайы салынған жол және жол шетіндегі кәсіпорын мекемелерді, яғни жол шетіне қызмет етпейтін автокөліктердің қозғалысына тағайындалған жол.

Бір жақты қозғалыстың ең басты ерекшелігі шиеленісу нүктелерінің санын азайтумен қорытындылады, яғни ол қарама-қарсы көлік ағынының шиеленістерін жояды.

| Көрсеткіштер | Екі жақты қозғалыс |  |  |  | Бір жақты қозғалыс |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Қиылыстар | Қосылу | Ауытқу | Барлығы | Қиылыстар | Қосылу | Ауытқу | Барлығы |
| Шиеленесу нүктелерінің саны | 16 | 8 | 8 | 32 | 4 | 8 | 8 | 20 |
| Шартты ұпайлардың саны | 80 | 24 | 8 | 112 | 20 | 24 | 8 | 52 |
| Салыстырмалы көрсеткіштер | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 2 | 1 | 0,46 |

екі жақты қозғалыс (әр бағытта бір жолақтан бар) және бір бағыттағы қозғалыстың (әр қайсысы екі жолақты) ені жолдардың қиылыстарындағы шиеленісу нүктелерінің саны салыстырылған.

Бір жақты қозғалудың артықшылықтарына келесілер жатады:

- қозғалыс бөлігіндегі жолақтарды ең рационалды пайдалану және олардың әр қайсысында ағындардың құрамын түзулеу принципін жүзеге асыру мүмкіншілігі (жолақтардың арнайыландырылуы);

- қиылыстар арасындағы жолдың бір келкі емес ұзындығы кезінде қозғалысты бағдаршамды реттеудің координациялық жағдайларын жақсарту;

- жақсы координацияланған реттеу және қарама -қарсы ағынсыз бағдарлануын қарапайымдау нәтижесінде жүріс бөлігін жүргіншілермен өту жағдайын жеңілдету;

- қарсы келе жатқан көліктің фарасының жарығынан жүргіншінің көрмей қалуын жою салдарынан қараңғы уақытта қозғалыс қауіпсіздігін жоғарылату.

а)						б)

14м

14м

Өту бөлігінің ені 14 м болатын екі параллель көше

Бір жақты қозғалыс енгізгендегі елеулі артықшылық бір бағытта жұмыс істейтін жолақ санының көлемін азайтуға болады, сол арқылы ең шеткі жолақты уақытша тоқтауға  рұқсат беру.

Жер шарының әр түрлі елдерінде дәлелденген тәжірибе бір жақты қозғалыс енгізу қозғалыс жылдамдығының жоғарылайтынын және көшенің өткізу қабілеті көтерілетіндігін көрсетіп отыр.

Өту бөлігінің ені 14 м болатын екі параллель көшеге бір жақты қозғалыс енгізгенде көшенің өткізу қабілеттілігі жоғарылайды және әр көше келесідей жеңіл автомобильдер санын өткізе алады.

екі жақты қозғалыста және аялдауға рұқсат бергенде 			1200 авт/сағ;

бір жақты қозғалыста және аялдауға рұқсат бергенде 			1600 авт/сағ;

екі жақты қозғалыста және бір жақты аялдауға рұқсат бергенде	1800 авт/сағ;

бір жақты қозғалыста және бір жақты аялдауға рұқсат бергенде 	2300 авт/сағ;

екі жақты қозғалыста және аялдауға толығымен тыйым салу 	2800 авт/сағ;

бір жақты қозғалыста және аялдауға толығымен тыйым салу	3400 авт/сағ

Бір жақты қозғалысты енгізгенде кедергі жаяу жүргіншінің жақындау жолының алыстауына байланысты бағыт жолды жолаушылар көлігін пайдалану, елеулі түрде қиындауы, сонымен қатар (екі ) бір жақты қозғалыс өтімінде орналасқан тарту нысанасына дейінгі ара қашықтықты автомобиль жүрісінің көбеюін жатқызуға болады. Мұндай кемшіліктердің орын алуы көшенің геометриялық сызба-нұсқасына байланысты. Ол кемшіліктер өте аз болады, егер көше тораптары тік бұрышты болып және параллель жолдардың ара қашықтығы 250-300  м  болса.

Бір жақты қозғалыс келесідей түрлерге бөлінеді:

- толық әр уақыттағы бір жақты қозғалыс;

- толық уақытша бір жақты қозғалыс;

- толық емес бір жақты қозғалыс;

- ауыспалы бір жақты қозғалыс.

Бір жақты қозғалыс тәртібін енгізуге параллель жолдардың өзара алыстауы кедергі келтіреді. Керекті нысанаға жақындау ыңғайлылығын сақтау үшін қарама- қарсы бағытта қозғалысты ұйымдастыратын параллель өтетін көшенің ара қашықтығы 350 м –ден артық болмаған жағдайда бір жақты қозғалыс енгізуге болады және екі көшені жалғастыратын жолдарды ұйымдастыру керек.

Бір жақты қозғалыстың кемшілігі: мұндай қозғалыс енгізгенен кейінгі алғашқы уақытта жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер бағдарлары қиындайды, көлік ағындарының жылдамдығы жоғарылайды, сол арқылы тұрғынды көшелерге қауіптіліу тудырады. Мұндай кемшіліктер орын алмас үшін қозғалысға қатысушылары жақсы хабарландыру және қозғалысты бақылау қажет.

Бір жақты қозғалысты енгізгендегі қауіпсіздікті қамтамасыз ететін негізгі жағдай жол белгілерінің көмегімен нақты және толық хабарламалар беру. Бір жақты қозғалыс көшенің бойында келе жатқан көлік құралын 5.5 белгісімен, ал әрбір қиылысу көшесінің алдында 5.7.1 белгісі арқылы хабарлауды қамтамасыз ету қажет

Бақылау сұрақтары

1.Біржақты қозғалыстың артықшылықтары мен кемшіліктері

2. Басқа қиылыс түрлеріне қарағандағы біржақты қозғалыстың сипаттамасы

Дәріс 11 Шеңберлі қозғалыс. Жаяу жүргінші қозғалысы

1.Қозғалыс барысындағы қауіптілік дәрежелері

2. Шеңберлі қозғалысты ұйымдастыру

Шиеленісу нүктелерінің қауіптілік дәрежесі мен олардың санын қысқарту принципінің даму

үлгісі ретінде қиылыстардағы қозғалысты бір деңгейлі шеңберлі етіп ұйымдастыруды айтуға болады. Бұл тәсіл халықаралық тәжірибеде жоғары дәрежеде таралған және көп елдің жол қозғалыс ережелеріндегі сигналдар және жол белгілері конвенциясына “шеңберлі қозғалыс” ретінде енгізілген. Шеңберлі қозғалыс автомобиль жолдарының түйіндерінде, қала көшелерінің қиылыстарында, әсіресе күрделі конфигурациялы алаңдарда және көп көшелердің қосылатын орындарында кеңінен қолданылады. Шеңберлі қозғалысты ұйымдастырудың негізгі белгілері  болып қиылысатын шиеленісу нүктелерінің жоқ болуы және оны қосылатын, тармақталатын шиеленісу нүктелерімен ауыстыру болып табылады. Мұның арқасында көлік құралдарының қозғалысын реттеу қажеттілігі болмайды және қозғалыс жылдамдығының еріксіз түсірілуі қамтамасыз етіледі.

Соған байланысты қозғалысты осылайша ұйымдастыру өзі реттелу деп те атайды. Шеңберлі қозғалыс үшін айналасында көлік ағынының бір беткей қозғалысына арналған орталық арал болу қажет. Шеңберлі қозғалысты ұйымдастыру қиылыстарда көлік ағынының бір беткей қозғалу тәсілі дамыған түрі болып табылады.

Өзі реттелудің басты артықшылығы болып, қозғалысты тарқату жұмысының тұрақты және сенімді болуы. Ал бағдаршаммен  реттеудің өзі реттелумен салыстырғанда кемшіліктері бар. Егер бағдаршам жұмыс уақытысында бұзылып қалған жағдайда, ол жүргізушілер арасында түсінбеушілікке әкеп соқтырады және соның салдары ретінде көлік құралдарының соқтығысу ықтималдығы туады.

Шеңберлі қозғалысы бар түйіндегі негізгі элементтер. Орталық арал шеңбер түрінде ғана емес, сонымен қатар алаң конфигурациясына және оған кіретін жүрістер санына байланысты басқа формалы болып келуі ықтимал.

Әлемнің аса ірі қалаларында 10-12 көшеге дейін кіретін шеңберлі қозғалысы бар алаңдар белгілі.

Шеңберлі қозғалысы бар алаңдардағы көлік ағынының қарқындылығының шамасына байланысты алаңға шығу орындарында және алаңның өзінде “күштеп реттеу” енгізілу мүмкін, бұл жағдайда мұндай тәсілдің үзіліссіз қозғалу және өзі реттелу секілді негізгі қасиеттері жоғалады да, тек қана алаңдағы қозғалыстың аумақшасының сызба-нұсқасы шеңбер ғана қалады.

Шеңберлі қозғалыстың тораптарының сипаттамалары:

- қиылыстарда қақтығысу нүктелерінің болмауы;

- түзу сызықты қозғалыс бөліктерімен салыстырғанда жылдамдықтың төмендеуі;

- көлік ағындарының үздіксіздігі мен аялдамалардың азаюы;

- еріксіз реттеу енгізуге кететін шығындардың болмауы.

Қозғалыс қауіпсіздігін және жағдайын талдағанда жоғарыда аталған ерекшеліктердің нәтижесінде шеңберлі қозғалыс тораптары басқа реттелмейтін тораптардан өзінің жоғарғы қауіпсіздігімен ерекшелінеді.

Бірақ та шеңберлі қозғалыс енгізу әр уақытта мүмкін емес. Оған кедергі орталық аралдардың керекті өлшемдері сәйкес келмегендіктен, сонымен қатар жаяу жүргіншілер қозғалысын ұйымдастырудың қиындығы және қолайсыздығы.

Шеңберлі қозғалысты енгізу мақсатты, егер барлық қызмет ететін бағыттарға ағындар біркелкі бөлінетін болса. Жаяу жүргіншілер қозғалысының кейбір жағдайлардағы мәселесін жер асты жаяу жүргіншілер өтімдерін пайдалану арқылы шешуге болады.

Шеңберлі қозғалысты ұйымдастырғанда келесілерді анықтау қажет:

- орталық аралдардың пішінін және өлшемін;

- жолақ санын және өту бөлігінің жалпы енін;

- көлік құралдарының кіретін және шығатын қозғалу қисықтарының радиусын;

- жолдардағы керекті хабарламалардың жиынтығын (номенклатура мен жол белгілерінің орналастырылуы).

Айқасу аймағының ұзындығы және көлік ағындарының дөңгелек аралдармен түйіскендегі сәйкес есепті жылдамдығы арал диаметріне тәуелді болады.

Орталық аралдың радиусы

| Орталық аралдың радиусы, м | Есепті жылдамдық,км/сағ | Кіретін жолдың санына байланысты қосылу сызығының ұзындығы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | 33 | 54 | 38 | - | - | - |
| 40 | 38 | 70 | 49 | 36 | - | - |
| 50 | 42 | 86 | 60 | 44 | 33 | - |
| 60 | 46 | 102 | 71 | 52 | 39 | 30 |
| 70 | 48 | 118 | 82 | 59 | 45 | 35 |
| 80 | 52 | 134 | 93 | 88 | 51 | 40 |
| 90 | 55 | 150 | 104 | 76 | 57 | 44 |
| 100 | 58 | 166 | 114 | 84 | 63 | 49 |

Жаяу жүргінші қозғалысы

Жаяу жүргінші қозғалысының ыңғайлылығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жауапкершілікті талап ететін сонымен қатар осы күнге дейін өңделіп бітпеген қозғалысты ұйымдастырудың  тарауларының бірі.

Қозғалысты ұйымдастырудың күрделілігінің себебі, жаяу жүргіншілердің мінездерін жүргізушілермен салыстыру қиынырақ, ал реттеу тәртібін есептеу кезінде жаяу жүргіншілердің психофизикалық факторын ескеру қиын.

Соңғы уақытта елімізде болған жол көлік апатының жалпы санының 35-37 % көлік құралдарының жаяу жүргіншіні қағуы құрайды. Соның ішінде жол көлік апаты кезінде қайтыс болғандар 40 % құрайды. Қалада бұл оқиғалардың түрлері жол көлік апатының жалпы көрсеткіші бойынша 70-80 % құрайды.

Бірақта іс жүзінде жаяу жүргіншілер қозғалысына жеткілікті көңіл бөлінбейді және оны ұйымдастырушылар көлік құралдарын реттеуге басымырақ көңіл аударады. Мұндай оқиғаның орын алуы жол көлік апатын зерттеулер көрсеткендей жүргізушілер мен жаяу жүргіншілердің жолда жүру ережесін білмеуінен ғана емес, сонымен қатар қозғалысты ұйымдастырудың кейбір кемшіліктердің анықсыздығы да кері әсер ететіндігімен түсіндіріледі.

Жаяу жүргіншілер қозғалысын ұйымдастыру келесідей түрде жүргізіледі:

- адамдардың көше және жол бойымен жүру үшін өз алдына көшелер салу;

- көше мен жолдардың өту бөлігі арқылы өтетін жаяу жүргіншілер  өткелін ұйымдастыру және жабдықтау;

- көлік құралдары үшін жабық арнайы жаяу жүргіншілер аймағын ұйымдастыру;

- аялдама орындарын жабдықтау және жолаушылар көлігінің қозғалысын кешенді түрде ұйымдастыру.

Жаяу жүргіншілер қозғалысын тиімді ұйымдастыру шарттарының негізгісі, адамдардың психофизиологиялық ерекшеліктері мен олардың физикалық мүмкіндіктерін есепке алу болып табылады. Сонда ғана адамдардың негізгі бөлігі қозғалыстың қарастырылған сызба-нұсқасы мен реттеу тәртібін мойындатып, оған бағындыруға болады.

Жаяу жүргіншілер психофизиологиялық қасиеттеріне қатысты құнды техникалық шешімдер үміттенген нәтижені бермей отырғаны іс жүзінде көрсетіп отыр. Адамдардың психофизиологиялық қасиеттеріне күш жігері мен уақытын тиімді пайдалану үшін көрсетілген орындардан емес соларды аралығындағы қысқа жолды пайдалануын атап көрсетуге болады.

Магистральдан бөлек жаяу жүргіншілер қозғалысын қамтамасыз етудің негізгі тапсырмасы болып оны көлік ағынынан бөлу болып табылады.

Бұған керекті негізгі шаралар келесідей:

- жаяу жүргіншілердің ағынына сәйкес өту бөлігі бар тротуарларды қолдану;

- жаяу жүргіншілер ағынының қозғалысына кедергі келтіретін барлық заттарды жою (тротуар бойындағы сауда нүктелерін , телефон будкаларын орнатпау);

- жолдың өту бөлігіне жаяу жүргіншілер шықпас үшін кедергілер орнату;

- тротуардың ені жеткіліксіз болған жағдайда жаяу жүргіншілер қозғалысын өту бөлігінен қосымша орын қалдыру қажет;

- қауіпті жерлерде жаяу жүргінші жолдарына автомомбильдердің шығып кетпеуі үшін кедергілер орнату;

- жаяу жүргінші жолдары бар жерлерге хабарлама-көрсеткіштер ілінуі қажет.

Тротуардың ені жолдың өткізу қабілеттілігінің есептемесі арқылы анықталады. СНиП 11-60-75 бойынша тротуардың тиімді ені мына көрсеткіштерден аспауы керек:

  - қала мағынасындағы магистральді көшелер		4-5 м;

  - аудан мағынасындағы магистральді көшелер		3 м;

  - жергілікті мағынадағы көшелер мен жолдар		2,25 м;

  - өндірістік жолдар және қоймалық аралықтар		1,5 м;

  - ауылдық көшелер						1,5 м.

Жаяу жүргіншілер қоршауын қолданылады, егер қарбалас сағаттарда тротуардың шартты жолағында қарқындылық 750 адам/сағ асатын болса. Жаяу жүргіншілер ағынына ағының қарқындылығына байланыссыз  өту бөлігінің жанына орналасқан үлкен объектінің қарама-қарсы тротуарына қоршаулар орнату қажет.

Жаяу жүргінші өтімі көше және жолдың өту бөлігінен қалай орналасқанына байланысты бір деңгейде орналасқан (жер бетінде) немесе әр түрлі деңгейде (жер асты немесе жер үсті) болып бөлінеді. Толық қауіпсіздік пен жаяу жүргінші жолының өту бөлігін кідіріссіз өтуді тек қана екінші түрдегі өтуге кепілдік береді. Бірақ та жер үсті өту (мостик) немесе жер асты (тоннель) өтімі кезінде кесіп өту жолы бірнеше есе көбейеді,  ол тоннельге немесе көпіршеге шығып түсу үшін жаяу жүргіншілер қосымша қуатты қажет етеді, егер бұндай өтімдер экскалаторлармен қамтамасыз етілмесе. Бұндай өтімдерде негізгі қиындықтар кәрі адамдарға, бала коляскасымен жүргендерге, жүктері бар адамдарға түседі. Сондықтан қауіпсіздік дәрежесін көтеру үшін және артық энергия  жұмсамау үшін жаяу жүргіншіге арналған мостик пен тоннельдерді экскалаторлармен қаммтамасыз ету қажет.

Жердегі жаяу жүргінші өтімінде адамдардың қозғалысын реттеу сипатына байланысты келесі топтарға бөлінеді:

- реттелмейтін өтімдер;

- жартылай реттелетін өтімдер;

- толық реттелетін өтімдер (көліктің және жаяу жүргінші бағдаршамдармен қамтамасыз етілген);

- қозғалысты қолмен реттейтін өтімдер.

Реттелетін өтімдер ең көп таралған түрі болып табылады. Бұндай ұйымдастырудың мағынасы жолдың өту бөлігінен жаяу жүргіншілердің өтетін жерін белгілеу. Сондықтан да реттелмейтін өтімдерді ұйымдастырғанда негізгі шарттар өтімнің орнын дұрыс анықтап және оны нақты белгілеу болып табылады.

Екінші топқа реттелетін қиылыстардағы барлық өтімдер жатады, көлік бағдаршамдарының сигналына байланысты жаяу жүргінші қозғалысы реттеледі. Бұндай қиылыстарда жаяу жүргінші бағдаршамдары орналастырылмайды. Ал жүргіншілер көлік бағдаршамдары бойынша бағдар жасайды.

Үшінші топқа жаяу жүргіншілерге арнайы фаза бөлінген өтімдерді атаймыз, бұндай өтімдерден көлік құралдарының қозғалысы бағдаршамның жасыл белгісі жанғанда толығымен тоқтайды. Мұндай өтімдер арнайы жаяу жүргіншілер бағдаршамдарымен қамтамасыздандырылады.

Төртінші топқа белгілі-бір уақыт аралығында жаяу жүргіншілер ағынының жиілігі көбейетін өтімдерді айтамыз. Мысалға үлкен өндіріс мекемелерін жұмыс біткенде және кезек (смена) ауысқанда адамдардың жолының өту бөлігін қиып өтуін жатқызуға болады. Ондай жерлерге қолмен реттеуді қолдану қажет.

Нақты нұсқаулар ГОСТ 23457-86 “Жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары. Қолдану ережелері” жаяу жүргіншілер өтімінде техникалық құралдардың қолданылуы келтірілген. Кез келген жаяу жүргіншілер өтімін ұйымдастырғанда ең бірінші оның орналастыру орнын және керекті енін анықтап алу керек. Өтімнің орнын анықтағанда негізгі екі мәнге назар аудару қажет. Ең көп жиіліктегі бағытқа және әр уақыттағы жаяу жүргіншілер ағынын ескеру қажет, себебі өтімде жаяу жүргіншілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. Қалыпты құжаттардың ережесіне сәйкес үзіліссіз  құрылысты көшелерде жаяу жүргіншілер өтімі бір-бірінен мына ара қашықтықта орналасуы қажет:

- магистральді көшелерде				300 – 400 м сайын;

- аудандық мәнге ие көшелерде			250 – 300 м ;

- жергілікті көшелерде					200 м.

Келе жатқан автомобильдің жүргізушісі жаяу жүргіншілер өтімін немесе оны белгілеген  жол белгісін мына ара қашықтықта көруі қажет:

- жалпы қалалық мәнге ие магистральді көшелерде		140 м;

- аудандық мәнге ие көшелерде					100 м;

- жергілікті мәнге ие көшелерде					75 м.

Жердегі реттелмейтін өтімнің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін негізгі үш шартты атауға болады:

- барлық  рұқсат етілген бағытпен келе жатқан автомобиль жүргізушісі өтімді жақсы көруін қамтамасыз ету;

- келе жатқан автомобильді жаяу жүргіншілердің көруін қамтамасыз ету;

- өту бөлігінде адамдардың жүру уақытын азайту үшін өтімнің ең аз ұзақтығымен қамтамасыз ету.

Реттелмейтін жаяу жүргіншілер өтімінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету тек жүргізушілердің өтімді және оған жақындап келе жатқан адамдарды дер кезінде көру ғана емес, сонымен қатар жаяу жүргіншілер өтімге жетпей тұрып көлік құралдарын көру қажет. Соған байланысты жаяу жүргіншілер өтіміне жақындағанда үшбұрышты көріну қамтамыз етілуі тиіс (сурет 4.13).

Өтімде жаяу жүргіншілерді кідіртетін қауіпсіздікті көтеру үшін тоқтау сызығын өтімнен 8-10 м аралықта орналастыруға болады. Жаяу жүргіншілер өтімінің өткізу қабілеттілігі мен қауіпсіздігін көтеру жағдайларының бірі болып, өтімнің ұзындығын ең аз шамаға дейін азайту болып табылады. Өкінішке орай мұндай жағдайлар қозғалыс ұйымдастырушыларымен толық пайдаланылмайды және өтімді көлік ағының жиілігіне байланыссыз өту бөлігінің бүкіл еніне орналастырады.

Автомобильдің даму шараларына байланысты жаяу жүргіншілер қозғалысының көп жиналатын орындарында қауіпсіздік пен ыңғайлылықты қамтамасыз ету мәселерін шешу күннен –күнге қиындап барады (іскерлік, мәдени және сауда орталықтарының көбеюіне байланысты). Әсіресе үлкен қиындықтар қысылынқы жобаланған ескі қалаларда кездеседі. Осыған байланысты шет елде және біздің елдегі қозғалысты ұйымдастыру тәжірибесі кейбір бөлек көшелерді көлік құралдарының қозғалысына рұқсат етпеу, яғни ол көшелерді тротуар ретінде пайдалану. Жаяу жүргіншілер қозғалысына көше бөлу жаяу жүргіншілер қауіпсіздігін қамтамасыз етудің бірден-бір жолы болып табылады. Мұндай шараларды ағылшын қала құрылысшылары 50 жылдан бастап қолданып келеді.

Жаяу жүргіншілер аймағы бөлігінде көліктік қозғалыстар толығымен тоқтатылады немесе белгілі-бір тәулік аралығында жаяу жүргіншілер аймағын бөлгенде көлік құралдарын айналу жолдарымен қамтамасыз ету.

Жаяу жүргіншілер қозғалысын ұйымдастыру кезінде жүргізушілер қозғалысының әр уақыттағы жалпы берілген елді мекенді жерлерге назар аудару қажет. Ондай жерлерге мысалы, вокзалдан шыққан қозғалыс жолдары, көліктердің тоқтау аялдамалары және басқа да қозғалысы көп жерлер жатады.

Жаяу жүргіншілер өтімінде керекті көріну жағдайының сызба-нұсқасы

Мұндай жағдайда қозғалысты ұйымдастырудың жұмысы берілген жағдайға баға беріп және бағытжолдың барлық бөлігінде тротуарлардың өткізу қабілеттілігін қамтамасыз ету, жаяу жүргінші өтімінің бар болуы, барлық орындарда қоршаулар және бағыттаушы құралдар болу керек, егер жаяу жүргінші жолдың өту бөлігінің қауіпсіз жерлеріне шығатындай жағдай болса. Мұндай шаралар қосымша жаяу жүргіншілер қозғалысының сызба-нұсқасын жасап және оны жергілікті газет, радио және басқа да жол хабарламалары арқылы тұрғындарды таныстыру.

Мынаны есте ұстау керек, егер жол қозғалысын ұйымдастырудың барлық сұрақтары мүмкіншілігімен адамдар ағынының қозғалысы керекті деңгейде тиімді болмайды. Ол үшін жүргіншілер арасында тәртіп орнату керек. Мұндай мақсатқа жету үшін ең кемінде мына екі жағдай орындалу тиіс:

Әр уақыттағы белсенді тәрбиелік жұмыс, әсіресе, балардың арасында тиімді жұмыс атқару керек.

Жаяу жүргіншілер жолдарының барлық аймақтарында жол қозғалысын ұйымдастырушыларының ұсынысымен белгілер, көрсеткіштер және жолақ белгілері арқылы жаяу жүргіншілерді хабарлармен қамтамасыз ету.

Бұған мысал ретінде қозғалыс ұйымдастырушыларының жер асты жаяу жүргішілер өтімінің жолына хабарлама белгісінің жоқ болуы. Сол себепті жаяу жүргіншілердің көбісі магистраль көшелерге бірінші рет шыққанда жер асты жаяу жүргінші өтімдерін көрмей (әсіресе тәуліктің қараңғы уақытында) жолдың өту бөлігін кесіп өтеді, сол себепті жол көлік оқиғасының орын алуына жол береді.

Барлық қалалар және жергілікті елді-мекенді жерлерде балалардың мектептен және үйіне жүретін жолдарды қозғалысты ұйымдастырушылар мектеп оқушыларының бағыт жолдары ретінде қарастырып, аса назар аудру керек. Ол үшін  біріншіден мектеп айналасындағы кіші мөлтек аудандардың сызба-нұсқалары жасалынып және мектеп оқушыларының ең көп қозғалу бағыттарын анықтау қажет. Мұндай жұмыстарға мектеп оқушыларының ата-аналарында қатыстырған жөн. Ары қарай бұл сызба-нұсқада балалар қатысқан жол көлік оқиғасының топографикалық талдау мәселелерін енгіземіз, егер мұндай орындар бар болса.

Натуралды зерттеулер негізінде керекті бағытжолдарды сәйкес реттеу құралдарымен және өтімдердің көріну жағдайлары арқылы тексеріледі. Керекті ескертужол белгілерін орнату және керекті жерлерге реттеуіштерді енгізу бойынша ұсыныстар жасап және оны жүзеге асыру. Қауіпті орындарда мектеп оқушыларының қозғалыс уақытысында бағытжолдарда кезекшілікті ұйымдастыру қажет. Мектеп оқушыларының қозғалысы жоқ кезде көлік құралдарының ағындарының қрзғалысын сол аралықта шектейтін реттеу құралдарын енгізуден бас тарту.

Бақылау сұрақтары

1.Жаяу жүргіншілер өтімінде керекті көріну жағдайы

2. Жердегі реттелмейтін өтімнің қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі шарттар

Дәріс 12. Бағытжолды жолаушылар көлігінің қозғалысы

1.Жолаушыларды тасымалдаудың қауіпсіздігін қамтамасыз ету

Жолаушыларды қала көлігімен жылдам, қауіпсіз және тиімді тасымалдау тұрғындардың ыңғайлылығына үлкен мән беріледі. Бұл тасымалдаудың тиімділігі бір жағынан көлік мәселелерінің ұйымдастырушыларының сапалы жұмысына, ал екінші жағынан жол қозғалысын ұйымдастырудың жалпы жағдайына байланысты, себебі қоғамдық жолаушы көлігі бөлек жолдармен қамтамасыз етілмеген.

Жолаушыларды тасымалдаудың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі жағдайлары:

- жолаушы көлік құралдарының бұзылмауы, жүргізушінің және басқа да қызметтегі адамдардың жоғарғы мамандылғы және тәртібі;

- жол жағдайына және тасымалдау көлеміне сәйкес жолаушылар көлік құралдарын таңдау;

- жолдардың бұзылмауы;

- қозғалысты ұйымдастырушылардың қоғамдық бағытжолды көлігіне үлкен мән беру.

Қоғамдық жолаушылар көлігінің дамуы жол қозғалысының барынша өзінің елеулі әсерін тигізеді. Бағытжолды жолаушылар көлігінің дамуы және оның жұмысты жақсы ұйымдастыру көп бағыттарда жеке автомобильдерді қолдануды азайтады және сол арқылы көше-жол торабының жүктілігін төмендетеді. Сол себепті жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыру және бағытжолдарды жылжымалы тізбектің қозғалысты ұйымдастыру осы уақыттағы бүкіл қала қозғалысын ұйымдастырушылардың ең негізгі қарастыратын құралы болып табылады.

Қоғамдық көлік жол-көше торабын тиімді пайдалануға әсер етеді.

| Көлік құралдары | Сиымдылықты пайдалану | Тасымалдайтын жолаушалар саны | Бір жолаушының жолды алатын ауданы, м2 |  | Тасымалдау деңгейі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | қозғалмаған жағдайда | қозғалмаған жағдайда Vа=50 км/сағ |  |
| 1. Жеңіл автомобиль | Толық Орташа | 4 1,4 | 3,75 10,7 | 59,3 169 | 1400 |
| 2. Автобус | 100 % 40% | 86 34 | 0,41 1,03 | 3,47 8,77 | 10000 |
| 3. Жылдам трамвай | 100 % 40% | 270 108 | 0,34 0,84 | 1,56 3,90 | 20000 |

Бұл кестеде жеке пайдаланатын жеңіл автомобильдер мен жер үсті қалалық жолаушылар көлігінің негізгі түрлерімен салыстыру көрсетілген. Кестенің ең соңғы бөлігінде көлік құралдарының тасымалдау қабілеттіктері келтірілген.

Соңғы жылдары жол қозғалысын ұйымдастыру мамандары үлкен қалалардың орталық бөлігіндегі көлік мәселелерін шешуді автобус көліктерін дамытудың тиімді жолдары арқылы шешуге болады, сол арқылы жүктілігі көп қозғалыс аудандарында жеке автомобиль қозғалысына шеектеу қою.

Бағытжолды жолаушылар көлігінің қауіпсіздігіне және басқа да қозғалыс сипаттамаларына әсер ететін қасиеттер мыналар: ептілік, тежеу сапасы, үдеу, қарқындылық, жүргізушінің еңбек жағдайы, шуылдың және ауаның улану деңгейі, тоқтау орындарына қойылатын талаптар. Бұл талаптарға трамвайдың көрсеткіштері сәйкес келмейді, себеі оның жүру жолы өту бөлігінің ортасында орналасқан. Бұл ептіліктің жоғымен, өту бөлігінде орналасқан аялдама орындарының қауіптілігімен түсіндіріледі. Сонымен қатар троллейбустың тоқ көзіне жалғанған сымдары бағдаршамдарды, жол белгілерін керекті деңгейде орналастыруға кедергі келтіреді, жүргізушінің көру  қабілетін нашарлатады және көшенің сыртқы көрінісін құртады.

Автобус жоғарғы ептілікті және тоқ көзіне тәуелсіз, бірақ ол өзінің пайдаланған газымен ауаны ластайды. Троллейбус көлігінің жолдары жоғарғы жылдамдықты магистралдарда, тоннелдерде, эстакадаларда, сонымен қатар қозғалыс жиілігі солға бұрылатын немесе кері бұрылатын тораптарда орналастырмау керек. Автобус және басқа да бағытжолды көліктердің қозғалысты ұйымдастырғанда тоқтау және ауысу пунктерін орналастыруға, қозғалыс жылдамдығының жоғарылауын қалыпты ұстау әдісіне басты назар аудару қажет.

Бағытжолды жолаушылар көлігінің қозғалысты ұйымдастырғанда тұрғындарды көлікпен қамтамасыз еткендегі негізгі тапсырма оларды тұратын жерінен жұмыс орнына дейін тасығанға кететін уақыт үлкен қалаларда 80-90 % жолаушыларды 40 минуттан, ал басқа қалаларда 30 минуттан аспауы қажет. Сондықтан қозғалысты ұйымдастыру бойынша шаралардың негізгі мақсаты қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ететін жоғарғы хабарлау жылдамдықты анықтау.

Бағытжолдардағы хабарлау жылдамдығы. Хабарлау жылдамдығының мәні жылжымалы тізбектің динамикалық (екпіндеу және тежеу жиілігі, ең жоғарғы жылдамдық), аялдамалардың ара қашықтығы, тасымалдауда қозғалыс нақты жылдамдығын анықтайтын тоқтау ұзықтығы және көлік ағынының  қозғалыс жағдайы. Барлық көлік ағындары сияқты бағытжолды көліктер жылдамдық көрсеткіші бойынша жол қозғалысын реттеу сапасына байланысты болады. Кез-келген бағытжолды көлік құралдары қозғалыс циклді болып келеді, екпіндеу жылдамдығының және тежеу кезіндегі қозғалыс, жолаушыларды аялдамаларда түсіру және мінгізу уақыты немесе қиылыстардағы қозғалысты реттеу жағдайы бойынша қорытындалады. Бұл жағдайда  Vc  mіn мына формула бойынша анықталады:

мұндағы  	- хабарлау жылдамдығы, км/сағ;

- тасымалдау кезіндегі рұқсат етілген ең жоғарғы жылдамдығы, км/сағ;

- үдеу, м/с2;

- жұмыстық тежеу кезіндегі бәсендеу, м/с2;

- аялдама араларындағы тасымалдау ұзындығы, м;

- аялдамаларда бағытжолды көліктің орташа кідіру ұзықтығы, сек.

a=1 м/с2 , j = 1.5 м/с2, VP = 60 км/сағ деп алып 1-ші формула бойынша кідіру ұзақтығы және ара қашықтыққа байланысты мәні келтірілген.

Мұнда тасымалдау кезінде рұқсат етілген жылдамдық 60 км/сағ кезіндегі магистралдағы қозғалыстың ерікті жағдайы қарастырылған. Бұл тоқтау аялдамаларының ара қашықтығын алыстату және әрбір аялдамаларда кідіру ұзақтығын азайту арқылы жүзеге асырамыз.

Халықаралық бағытжолдардағы автобустар қозғалысының жағдайы қала бағытжолдарының жағдайынан ерекшеленеді және қозғалыстың циклдік тәртібі мұндай тәртіпке ие болмайды. Бірақ та қозғалысты ұйымдастыру жағдайы бұл жағдайда да мәнімен анықталатын жылдамдыққа өзінің шешуші әсерін тигізеді. Бұл әсер етуді НИИАТ жасалған және бекітілген “Халықаралық автобустар тасымалында автобустардың қозғалыс жылдамдығын қалыптандыру бойынша басқару” құжатын талдау арқылы қарастырылған.

| Кідіру мәні | Хабарлау жылдамдығы, км/сағ. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тасымалдаудың ара қашықтығы, м. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 3200 |
| 15 | 17,9 | 27,5 | 33,7 | 37,8 | 40,8 | 43 | 46,3 | 52,2 |
| 20 | 15,9 | 25,2 | 31,2 | 35,5 | 38,7 | 41,1 | 44,5 | 51 |
| 25 | 14,3 | 23,1 | 29,2 | 33,5 | 36,7 | 39,2 | 42,8 | 50 |
| 30 | 13,1 | 21,4 | 27,4 | 31,6 | 34,9 | 37,5 | 41,3 | 49 |
| 35 | 12 | 19,9 | 25,7 | 29,9 | 33,3 | 35,9 | 39,9 | 47,9 |
| 40 | 11 | 18,7 | 29,2 | 28,4 | 31,8 | 34,5 | 38,5 | 47 |

Халықаралық бағытжолды хабарлау жылдамдығы мына формуламен есептеледі:

мұндағы  - алдын-ала автомобиль жолдары және елді-мекенді жерлерге орнатылған рұқсат етілген ережелерге, қала бойынша, елді мекенді жерлер бойынша, құрылысы бітпеген мекенді жерлер бойынша және шектеу жылдамдығы бар жерлердегі бағытжолдар қозғалыс жерлерінің ұзақтығының сәйкестігі. Үш түрлі жолдардың әр қайсысына, жол жағдайына және қозғалыстың ұйымдастырылуына тәуелді болатын сәйкестендірілген есепті жылдамдық қарастырылады;

- “қауіпті аймақтардың” сәйкес саны және әрбір аймақты айналып өтуге кететін уақыт;

- теміржол өтімдерінің санын және бір теміржол өтімін өтуге кететін уақыт;

- ұзақ қырлардың саны және әрбәр қырға кететін сәйкес уақыт;

- жоспарланған аялдамалардың саны және әрбәр аялдамаға кететін кідіріс уақыты;

-	жол қозғалысын ұйымдастыруға шешуші түрде тәуелді болатын бағытжолдардағы қозғалыстың қосымша кідірістерін анықтайды.

Қауіпті аймақ термині ескертетін жол белгісімен көрсетілген құрылыс орындарынан бөлек жол бөліктерін білдіреді, ол жерлерде жылдамдықты төмендету қажет. Мұндай қауіпті аймақтардың санын, аймақтарының санын, аймақтарының ұзақтығы секілді бағытжолдарды зерттеу арқылы анықтаймыз. 2.3.1-2.3.3 жол белгісімен белгіленген екінші дәрежелі жолдар мен қиылысу орындарында жылдамдықты төмендету қажет етпейді.

Экспериментальді және есепті берілгендер негізінде мәнін орта есеппен 0,5-0,6 минут (жылдамдығының жағдайына тәуелді) құрайды деп алынған. Бір теміржол өтіміне (қосымша уақыт), сонымен қатар бір аялдамаға кідіруге кететін уақытты бір минут деп аламыз.

Жол қозғалысын ұйымдастырудың дамуы көп мәндердің тиімділігіне әкеледі: барлық есепті жылдамдықтың мәнін көтеру; уақытты жоғалтатын жол аумақтарының санын азайту; әрбір жоғалтқан уақыттың санын азайту.

Тәжірибе жүзінде қозғалыс жылдамдығын қалыптандыру есебі бағытжолды және оның бөлек  аймақтарын жүріп өту арқылы анықтаймыз. Ал қорытынды есепке әрбір аймақтардың ұзақтығын (LГ, LH, LД, LO ), қауіпті аймақтардың санын VГ, VН, VД, жол қозғалысының жүктелу деңгейіне тәуелді     мәндерін анықтау үшін бағытжолды зерттейміз. Зерттеулерді жүргізгеннен кейін пайдаланылатын автобустарды көру, тексеру рейске жібереміз, сол арқылы есептеу мәндері толықтырылады.

Бақылау сұрақтары

1.Шиеленісу нүктелерін азайту жолдары

2.Қарбалас сәттердегі қозғалыс

Дәріс 13. Уақытша автокөлік тұрақтары

1.Уақытша тұрақтарды ұйымдастыру

2. Уақытша тұрақтардың классификациясы

Автокөлікке уақытша тұрақтың қажеттілігі қала ішінде де, қала сыртындағы автомобиль жолдарында да, әсіресе әкімшілік орталықтарында, сауда, мәдени ағартушылық аумақтарында, көлік түйіндерінде туындайды. Автомобиль жолдарында уақытша аялдау жүргізушілердің демалысы үшін, көлік құралдарын тексеру және т.б. қажет.

Өту бөлігінің шетінде тұрған автомобиль тұраққа кіру үшін маневр жасап жатқан автомобиль, жолдың өткізу қабілеті мен қозғалыс қауіпсіздігін төмендете отырып көлік ағынына бөгет жасайды. Мұндай тұрақтың әсері әсіресе өту бөлігінің оң жақ шетінен қозғалыс жасайтын автобустар мен тролейбустар үшін үлкен. Сол себепті тұрақтарды ұйымдастыру автокөліктерде ғана емес, сонымен қатар тұрғындардың көп бөлігінде қызығушылық тудырады. Уақытша тұрақтарға кеңінен шек қою және тиым салу жеке автокөліктердің қолдануында қолайсыздық әкелумен қатар олардық пайдалануының мағынасыздығын тудырады. Жеке пайдаланылатын автомобильдер күндізгі қозғалыстың 10 пайызын құрайды. Сондықтан қозғалыс ұйымдастырушылар алдында күрделі әрі қарама-қайшылықты көше-жол торабын уақытша тұрақпен қамтамасыз ету тапсырмасы туындайды. Оларсыз жол қозғалысының тиімділігі жоғалады.

Уақытша тұрақтардың квалификациясы. Қаладағы уақытша көшелік тұрақтар – ол дегеніміз тұрақтың өту бөлігінде орналасуы және көше сыртындағы тұрақтар – ол дегеніміз өту бөлігінен аластатылған болып бөлінеді. Көшелік тұрақтарды тротуар қасындағы деп те атайды, себебі жолда жүру ережесіне сәйкес автомобильдер тротуар бордюраның жанына, өту бөлігінің оң жағындағы шеткі жолақта орналасуы керек. Тұрақтарға автомобильдерді орнықтыру әдістері жол- жолақ сызықтарымен 7.6.1-7.6.5. жол белгілерімен көрсетіледі.

Тротуар жанындағы тұрақтың сұлба варианттары

Көше сыртындағы тұрақтардың жоспарлау сұлба варианттары

Көше сыртындағы тұрақтар ашық алаңдарда, жер деңгейімен бірдей немесе жер деңгейінен биіктетілген орындар, яғни бір қабат және көп қабат түріндегі арнайы гараж тұрақ болуы мүмкін. Гараж тұрақтар жер бетінде немесе  жер астында салынуы мүмкін. Көп қабатты гараж тұрақтар автомобильдің ондағы орын ауыстыру әдісіне байланысты рампалы немесе механикаландырылған болып бөлінеді. Рампалы гараждарда автомобильдер  өз бетімен қозғалады, ал механикаландырылған гаражда автомобильдер лифт арқылы немесе конвейер арқылы орын ауыстырады. Көп қабатты гараж тұрақтың қажеттілігі тұрақ алаңдарға  деп бөлінген жер жеткіліксіз болған жағдайда туындайды.

Дәріс 14. Спецификалық жағдайда жол қозғалысын ұйымдастыру

Тәуліктің қараңғы уақытысындағы қозғалыс

Көше және жолдардың жасанды жарықтандыру

Жол көлік оқиғасына жасалған статистика барлық елде тәуліктің қараңғы мезгілінде қозғалыс қауіптілігі кенеттен жоғарылайтыны көрсетіп отыр.

Көп елде бұл аралықтағы қозғалыс қарқындылығы тәуліктің күндізгі мезгілімен салыстырғанда 5-10 есе төмен болғанымен, жол-көлік оқиғасының қараңғы уақыттағы үлесі 40-60 % құрайды.

| Жол-көлік оқиғасының түрі | Автомобиль жолдарындағы ЖКО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Москва-Санкт-Петербург | Москва-Харьков | Ростов-на-Дону Орджоникидзе | Павловская – Адлер |
| Автомобильдің және мотоцикл-дің соқтығысуы, аударылуы | 46 | 46,9 | 58,3 | 68,1 |
| Велосипедшіні және арбаны соғу | 12,1 | 8,6 | 18,3 | 16 |
| Жаяу жүргіншіні соғу | 40,4 | 43,3 | 22,5 | 14,9 |
| Басқа да ЖКО | 2,5 | 1,2 | 0,9 | 1 |
| Барлық ЖКО түнгі уақытты болған ЖКО | 50 | 40,6 | 44 | 43 |

Қараңғы уақытта болған жол-көлік оқиғасының көбісі сыртқы стационарлы жарықтандырудың болмауынан немесе оның сапасының төмен болуынан екендігін ескерген жөн. Қараңғы уақытта болған жол-көлік оқиғасының ауыр болуымен сипатталады, әсіресе жаяу жүргіншілерді қағып кету. Тәуліктің қараңғы уақытында қозғалыс қауіпсіздігінің жоғарылау себебі жүргізушінің көру қабілеттілігінің нашарлауынан екендігі түсінікті. Өйткені қозғалыс жағдайына баға беру үшін пайдаланылатын  ақпараттың өңделуінің 90 % көрудің көмегімен іске асады.

Жол-көлік оқиғасы салдарының ауыр болуы  жүргізуші күндізгі уақытқа қарағанда түнгі уақытта кедергілерді кешірек байқайды, соған сәйкес қозғалыс жылдамдығын төмендетуді  үлгермей қалуымен түсіндіріледі.

Тәуліктің қараңғы мезгілінде жүргізушінің жағдайды бағалауының нашарлығынан өз автомобилінің жылдамдығын бағалауының дәлдігін төменірек болуынан және ең негізгісі қарсы келе жатқан автомобиль фарасының жарығынан уақытша көрмей қалуға ұшырап, жол-көлік оқиғасының орын алу ықтималдығын тудырады.

Жол қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі мамандардың зерттеулерінің нәтижесі, біздің қараңғы уақыттағы жол-көлік оқиғасының спецификасы жөніндегі берілгендерді растап отыр.

Жолдың жарықтылығының сапасының негізгі көрсеткіші болып жол төсемінің жарқырауы болып табылады және оның өлшем бірлігі ретінде шаршы метрдегі кондела қабылданған (кд/м2). Төсемнің жарқырауы жүргізушінің көру қабілетіне жағдай жасайды және жолдың өту бөлігін ендік жарықтандыру шамасы мен жол төсемінің шағылыстыру қабілеттілігіне тәуелді.

Егер төсемнің шағылыстыру сипаттамасы белгілі болса, онда ендік жарықтандыруды есептеу арқылы өлшей, жарықтандыру сипаттамасына баға беруге болады.

Бағыттау қалқандарын қондыру сұлбасы

Жарықтандыруды жобалау кезінде және оның сапасын бақылап отыру кезінде келесілерді ескеру қажет:

- жарықтандыру құрылғыларын қалыпты сандық және сапалық көрсеткішпен қамтамасыз ету;

- қиылыспен қосылу, жолдың тарылуы, автобус аялдамасы, жүргіншілер өткелі, тар көпірлер сияқты қауіпті аймақтарда жарық көзіне түсін өзгерту және жарықтандыру құрылғылардың құрылымы мен оларды орналастырудыы ескеру. Жүргізушілерден қарқынды қозғалыс орындарында жүргізуші жұмысының қиындауын ескере отырып, өту бөлігінің жарықтандырылуын 1,5-2 есе арттыру;

- жарнама отымен неонды жазулар сияқты жарық көздерінің шағылысу әсерін шектеу;

- жолдың күрделі және қауіпті бөлікті жарықпен үзіліссіз қамтамасыз ету және жарықтандыру жолақтары мен жарытанбайтын жолақтырдың кезектеліп келуіне жол бермеу.

Жарықтаушылардың қондыруының негізгі сұлбасы:

а – бір жақты; б — екі қатарлы - шахматты; в - екі қатарлы тікбұрышты; г — осьтік; д – ось қозғалысы

бойынша екі қатарлы тікбұрышты; е – екі қатарлы тікбұрышты көше осьі бойынша

Қиылыс аймақтарында жарықтандыру құрылғыларын орналастырғанда қиылысқа кіре берісте емес жүргіншілер өткелі шеңберлену сол жақ қозғалыс жасалған қапталар сияқты негізгі элементтерін қарастыру қажет. Әсіресе тоннельдерді дұрыс жарықтандырудың әсері зор. Жүргізушінің күндізгі жарықтан жарықтығы төмен тоннелге кірген арнайы тоннелдердің басты қауіптілігінің бірі болып табылады.

Тоннельдегі көрінуді тек жарықтандыру дәрежесінен жоғарылаты арқылы ғана емес, сонымен қатар кіре беріс тондустың жарықтығын төмендету, жол төсемінен дуалдарды жарықтандыру сияқты жақсартуға болады. Кіре беріс тондустың жарықтығын төмендетуге люверс арқылы қол жеткізуге болады.

Люверс – күн сәулесінің тоннельдің кіре берісіне кедергі жасайтын тор түріндегі алюминий немесе ағаштан жасалған құрылғы.

Жарықтандыру сапасы жарықтандыру құрылғыларының дұрыс орналасуына тәуелді. Жарықтандыру құрылғыларының немесе сызба-нұсқасы Жарықтандыру   құрылғыларының бір сызық бойындағы ара қашықтығы қадам деп аталады.

Бақылау сұрақтары

1.Автокөліктің құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты түнгі мерзімдегі қозғалыс ерекшеліктері

2. Жасанды жарықтандырулардың тиімділігі

Дәріс 15 Қысқы мерзімдегі қозғалыс

1.Таулы аймақтардағы қозғалыс

2. Жол тайғақты кездегі қозғалысты ұйымдастыру

Қысты күнгі жол тайғақтығы кезінде қозғалыс қауіпсіздігін  жоғарылатуда автокөлік-жол-жүргізуші кешеніне әсер ету арқылы жүргізуге болады. Ілінісу коэффициентін жоғарылатуын қыстық бедері бар арнайы протекторлы немесе талшықты автомобиль шендеуіштерін пайдалану мүмкін. Автомобиль тежеуіштерінде антиблокировкалы құрылғыны қолдану қозғалыс қауіпсіздігін жоғарылатады, сол сияқты жүргізушілерге тайғақ жолда автомобильді тежеудің тиімді әдістерін үйрету деқозғалыс қауіпсіздігін жоғарылатуға себеп болады. Сонда да жолдағы қауіпсіздікті сақтауға бағытталған негізгі іс-шаралар қатарына жол тасымалдау ұйымдарының жолдың қысқы тайғақтығын жою жөніндегі арнайы іс-шаралар жатады.

Жолдың өту бөлігін мұзсыздандырудың келесі әдістері кең таралған: фрикционды материалдарды (құм, күл және т.б.), химиялық құралдарды, фрикционды және химиялық құралдарды араластырып пайдалану, төсемді жылыту. Ілінісу коэффициентін жоғарылату үшін көп фрикционды материал керек етеді.

Соңғы кезде жолға химиялық құрамды затты себу әдісі кең түрде қолданылады және жұқа мұз қабатының пайда болуына қарсы тиімді әдіс болып табылады. Бұл әдістің кемшілігі химиялық активтен тұратын бұл заттар көлік құралдарына, жол ғимараттарына, жүргіншілер аяқ киімдеріне зиянды әсерін тигізеді. Ал егер олар маңдай алды әйнек пен фараға тиетін болса, онда жарықтандыру мен сигнализация құрылғыларының кең көлемді тиімді жұмыс істеуін нашарлатады, қиын тазарғыш қабат құрылады. Сондықтан химиялық әдісті қолдану, тазалағыш машиналардың көмегімен еріп жатқан қарды аластатумен сәйкестенуі керек. Құмның жол бетіне жақсы орналасуы үшін оған кальции, магнии, натрии хлоридін немесе олардың қоспасын қосады.Тұздың арқасында фрикционды материал тапталған қабат бетіне түседі де өз функциясын тиімді атқарады.

Жол бетін қыздыру электр тоғы, ыстық су немесе бу арқылы жүзеге асырылады. Бұл әдіс тиімді болып табылады, бірақ та жол төсемінің астына арнайы қыздыру құрылғысын орнатуды талап етеді. Бұны қала эстакадаларында, тоннельдерде және т.б. мұз қабаты айрықша қауіпті орындарда қолданады. Жолдардың үстін қыздыру әдісі де белгілі және қолдау табуды. Бұндай қыздыру тротуар бөлігінде, түсіру немесе арту  ғимараттарының кіре берісінде және т.б. жерлерде стационарлы түрде орнатылған инфрақызыл шам арқылы жүзеге асады, бірақ ол газ немесе электроэнергия шығының көп мөлшерде талап етеді. Аэродромдарда ұшу-қону жолақтарын тазалауға арналған өзі жүретін жылу машиналары қолданылуы мүмкін, бірақ та қазіргі уақытта қолданылып жатқан газ турбиналы қозғалтқышты машиналар тиімді емес және қауіпті.

Таулы аймақтардағы жол қозғалысын жақсы қарастырылған шаралар арқылы ұйымдастыру қажет, себебі олар хабарлау жылдамдығының төмендігімен және қауіптілігі жоғары жол-көлік оқиғасымен сипатталады. Бұндай жолдардағы жылдамдықтың азаюы СНиП 11 –Д5-72 жобалау қалыптарымен қарастырылған, онда бұл жылдамдық тегіс аймақтардағы жолдың негізгі есептік жылдамдығынан 2 есе аз.

ЖКО болуымен ілінісу коэффициентінің байланысы

ЖКО  болу ы, %

Біздің мемлекетіміз таулы аймақтарға бай және біршама тау жолдарының ұзақтығы бар. Таулы аймақтардағы жолдар бір-бірінен  жол қозғалыс жағдайына байланысты ерекшелінеді. Таулы аймақтардағы құрылыстың қысылыңқы кезінде жолдардың геометриялық элементтерінің мәндерін ең аз шама етіп алуға тура келеді және ең алдымен өту бөлігінің ені мен жоспардағы қисық радиустеріне әсер етеді. Бұндай кезде көріну қашықтығы күрт төмендейді.

Жиі мұздану және шұғыл төмендегендегі тежеу кезінде жол мен дөңгелектің ілінісу коэффициентін азайтады. Сол себепті қозғалыс қауіпсіздігінің барлық үш негізгі жағдайлары – көлік құралдарының габаритті өлшемі жолдың геометриялық өлшеміне сәйкес келуі, көріну қашықтығының жеткілікті болуы және тежеу сенімділік жағдайы  - тегіс жерлердегі жолдарға қарағанда таулы аймақтардағы жолдарда бұл көрсеткіштер өте төмен.

Қар бар кездегі көрініс үш бұрышы: 1 –қар ұйыны кесілмеген кезіндегі көрінетін аймақ; 2 – кесілген кездегі көрінісе; 3 –қар ұйыны; 4 – қар ұйынының қашықтау аймақтары.

Бірақ та тек қана жол емес, сонымен қатар бүкіл автомобиль-жол-жүргізуші жүйесі тауларда аз сенімділікпен сипатталады. Ұзақ төмендеу кезінде тежеуіш қызады, сол себепті тежеуіштің тиімділігі төмендейді. Ауаның қысылуы әсерінен қозғалтқыштың қуаты төмендейді. Ауаның сиреуі әсерінен өрлер мен түсу кезіндегі ауа қысымының өзгеруі әсерінен, ал негізінен кернеудің жоғарылау әсерінен жүргізушінің психологиялық жағдайы төмендейді. Жақсы таулы жолдарда құрғақ ауа-райы кезінде хабарлау жылдамдығы 50% төмендейді.

Қозғалыс жағдайы және жол-көлік оқиғасы салдарын зерттеулер көрсеткендей таулы жолдарда жүргізушілердің жол бөлігінің қауіптілік дәрежесін анықтауы қиындайды және көрінудің шектелуіне байланысты қозғалыс жағдайын болжау мүмкін емес. Мұндайда көбінесе жол жағдайын алдамшы қабылдауына байланысты жүргізушілер қателіктер жібереді.

Таулы жолдарда қозғалысты ұйымдастырудың негізгі бағыттары мыналар: жүргізушілердің көру бағдарын жақсарту; қақтығыс нүктелерінің санын және қауіптілік дәрежесін төмендету; хабарламаларды жоғарғы деңгейде пайдалану. Көру бағдарын жақсарту әсіресе тәуліктің қараңғы уақытында қамтамасыз ету қажет, себебі қисық сызықты жол бөлігінде автомобиль фарасы бұрылу бағытының жол жағын жарықтандыруын толық қамтамасыз етпейді. Тау жолдарының өту бөлігінде осьтік және қисық сызықты жолақ белгілерін салу, бағыттаушы бағаналар мен жарық қайтарушы жол белгілерін орнату.

Өту бөлігіндегі жолақ белгілер тек қана көру арқылы бағыт табу үшін ғана емес, автомобильдің жол бойында орналасуы мен басып-озуы үшін де өте қажет. Жолдарды жобалау кафедрасының (МАДИ) зерттеулер нәтижесі көрсеткендей, қозғалыс қауіпсіздігі үшін 600 м-ден аз қисық радиусына осьтік тұтас сызық түсіру қажеттілігі белгілі болып отыр. Бұл таулы жолдарға үйреншікті, қарсы келе жатқан автомобильдің соқтығысу ықтималдығын ескертеді. Алайда тұтас осьтік сызықты жүргізу, екі жолақтың ені жеткілікті болса ғана жүзеге асады. Жолдың қисық сызықты бөлігінде өту бөлігінің кеңейту қажеттілігін есте ұстау қажет  Қисық сызықты бұрылысқа кіре берісте автомобильді жол бойына дұрыс орналастыруды және жүргізушілердің бұрылыстағы қисықты кесіп өту үшін жолдың сол жағына шығуын қамтамасыз ету үшін тұтас осьтік сызық қисыққа дейін басталуы қажет.

Таулы жолда қауіпсіздікті жоғарылату жөніндегі шаралардың негізгілерінің бірі, жылдамдықтың тәртібін тиімдендіру қағидасын қолдану болып табылады. Бұл шара жүргізушілерден жылдамдық тәртібін дәл таңдауын талап етуге бағытталған. Осылайша, таулы жолдарда жылдамдық тәртібін қалыптастыру өте қажет. Бұлар жол қозғалысын ұйымдастыру қызметімен де, автокөлік мекемелерінің қызметімен де қадағалануы қажет. Бірінші жағдай жылдамдықты қалыптастыруды сәйкес жол белгілерін орнату арқылы жүзеге асыру жөнінде, ал екінші жағдай базада тұрақты бағытжолмен тасымал жасайтын жүк автомобильдерін, бағытжолды таксилеріне, автобус қозғалысына арнайыландырылып жасалған график негізінде қозғалыстың жылдамдық тәртібінің өңделуі қарастырылады.

Қақтығысу нүктелерін азайту үшін, ең алдымен жолдың өту бөлігінде көлік құралдарының аялдауын мүмкіндігінше болдырмау қажет. Сондықтан да осы күнге дейін қарастырылған бағытжолды көліктің аялдау орнына кіру қалталарын жасау, жолдық емес тұрақтар үшін жасалған алаңдар, демалу орындарында жолдың өту бөлігін кеңейту, жолдардың бірігуі орындарын кеңейту сияқты іс-шаралар қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі ең қажет шарттар болып табылады.

Бұндай алаңдарды, қалталарды, кеңейтулерді салу жол құрылысы кезінде ескерілмеген болса, онда ол жолды пайдалану кезінде жасау қажет. Алайда, аталған шаралар өз қызметін кенеттен орындай алмай қалу және жолдың өту бөлігінде жекеленген автомобильдің тұрып қалу ықтималдығын ескеру қажет.

Таулы жолдарда жүргізушілерді ақпараттандыру, жүргізушілер үшін қиын жағдайда оларға белсенді көмек ретінде мәні өте жоғары. Жүргізушілердің дем алуына арналған және автомобильдерді тексеруге арналған орындар жөнінде ақпаратты жүргізушілерге ыңғайлы етіп, жиі және нақты көрсеткіштермен орналастыру қажет. Созылмалы еністер мен өрлердің ұзақтығы жөніндегі ақпарат жүргізушілер үшін өте қажет, өйткені ол қозғалыс тәртібін дұрыс таңдауға көп көмек келтіреді.

Енжарлы қауіпсіздікпен қамтамасыз ету шараларының негізгісі болып, жар шетіне барьерлі шектеулер орнату болып табылады. Ол жүргізушінің іс-қимылына сенімділік береді және хабарлау жылдамдығын жоғарылатады. Бұл құрылғыларды ендіру жол қозғалысын ұйымдастыруды жақсарту жөніндегі мәселелердің негізгісі болып табылады.

Таулы жолдарды көрінудің шектеулілігіне байланысты, жолдың өту бөлігімен жүргіншілердің қозғалысы аса қауіпті, сондықтан курорттық және туристік нысандар маңында тротуарлар жасалуы қажет, егер жеке жүргінші жолын салуға мүмкіндік болмаған жағдайда.

Бақылау сұрақтары

1.Қауіпсіздіктің негіздері

2.Таулы аймақтардағы қозғалыс ерекшеліктері

Дәріс 16. Темір жол өткелдері

Күзетілетін және күзетілмейтін өткелдердегі қозғалысты ұйымдастыру

Теміржол өткелі деп бір деңгейдегі теміржол мен автомобиль жолының қиылысын атаймыз. Автомобильдің теміржолдың жылжымалы тізбегімен соқтығысуы жол-көлік оқиғасының ең ауыр түрлерінің бірі болып табылады. Теміржол өткелдері қала ішіндегі және оның сыртындағы бағытжолдардағы көлік құралдарын едәуір ұзақ кідіртетін орын болып табылады. Автомобиль жолдары мен теміржол қиылысы,  автомобиль жолының өткізу қабілеттілігін шектейтін тар орын болып табылады. Теміржол өткелдері деген термин шартты болып келеді. Өйткені ондағы құрылыс автомобиль жолына ғана емес, сонымен қатар жүргіншілерге де арналған.

Қауіпсіздік пен өткелдің едәуір жоғарғы өткізу қабілеттілігін келесі негізгі шарттар арқылы қамтамасыздандырылады:

- автомобиль жүргізушілері мен локоматив машинистері үшін өткелдің жеткілікті көрінуі;

- өткелге кіре берістегі және релсті жолмен қиылысындағы төсемнің тегістігімен қоса оның ілінісу коэффициентінің жеткілікті болуы;

- өткелдегі қозғалыс жолағының ені мен санының жеткілікті болуы;

- жүргіншілерге арналған арнайы жол құрылысының болуы;

- өткелде ескертілетін ақпарат пен сигнализацияның жұмысқа жарамды (ақаусыз) болуы. (жол белгілері, шлагбаум, бағдаршам, дыбыстық сигнализация);

- сигнализацияны басқарушы автоматтың және жартылай шлагбаумның болуы;

- орнатылған ержені жүргізушілер мен жүргіншілердің сақтауы.

Өткелдегі көрінудің жағдайы қиылысты дұрыс орналастыру арқылы  және көрінуге кері әсер ететін нысаналардың  жеткілікті қашықтыққа аластату арқылы қамтамасыздандырылады.

Теміржол өткелдері үшін ұсынылатын көріну жағдайының сүлбесі 4.20-суретте көрсетілген. Өткелге жақындап келе жатқан автомобиль жүргізушісі La қашықтықтан, өткелден 400 м қашықтықтағы локомативті көрінуі қажет деп есептеледі. Машинист өз кезегінде өткелді 1000 м қашықтықтан көре алуы қажет. 4.20-суретте көрсетілген көріну бұрышының негізінде көрінуді шектейтін еш қандай кедергі болмауы керек. Мұндай көріну күзетілмейтін өткелдерде міндетті түрде болуы қажет.

Күзетілмейтін өткел деп автоматтандырылған басқарумен, бағдаршаммен немесе шлагбауммен жабдықталмаған өткелдерді айтамыз.

Жолды жөндеу орындарындағы қозғалысты ұйымдастыру

Көше және жолдың өту бөлігіндегі, сонымен қатар тротуарлардағы жөндеу жұмыстары қозғалыстың бұзылуына және жол – көлік оқиғасына әкеп соқтыруы мүмкін. Олар мыналармен байланысты: өту бөлігінің тиімді ені азаяды, сол себепті жолдың өткізу қабілеттілігі де төмендейді; сонымен қатар жерді қазғаннан, құрылыс материалдарын жинап қойғаннан, машиналар мен механизмдер жол бөлігінде тұрғандықтан қауіпті жағдай туындайды.

Аз уақытты жолдардағы жөндеу немесе құрылыс жұмыстарын жүргізген уақытта жол қозғалысының қалыпты жағдайын қамтамасыз етуді естен шығармау қажет. Егер де жөндеу жұмыстары қозғалыс жиілігі көп көшелер мен жолдарда жүргізілсе, онда жол қозғалысын оперативті ұйымдастырушылар арнайы шаралар дайындау қажет, олардың құрамына мыналар кіреді:

- өту бөлігінің қалған енінің мәндері негізінде бар көлік ағындарын өткізу қабілеттілігінің мүмкіндігін мысалмен есептеп тексереміз;

- өту бөлігінің қалған ені өткізу қабілеттілігіне сәйкес келмесе, онда мүмкін болатын айналма бағытжолды табамыз немесе бұл жолды толығымен жабамыз;

- жұмыс жүргізіліп жатқан жерлердегі жаяу жүргіншілер қозғалыс жағдайы тексереміз және керек жағдайда уақытша тротуарлар немесе жүргіншілер жол құралдарын орнатамыз;

- қозғалысқа қатысушыларды айналма бағытжолдар жүргіншілер қозғалысының жолдары туралы хабарлаулар және ескертулер жүйесін жасау;

- бір жолақты қозғалыстағы қарсы ағындарды өткізу үшін автоматты реттейтін уақытша бағдаршамдар қарастыру қажет немесе қалдық сигнализация әдістемесін жасау қажет;

- жабық қозғалыс жолағын материалдар жиналған орындарды қозғалыс аумағына қауіптілікті белгілейтін құралдармен танысу;

- айналма аймақтарында жолдың өткізу қабілеттілігі төмендетпеу іс-шараларын қарастыру қажет.

Әсіресе жоғарғы жылдамдықты қозғалыстың бүкіл жолдың немесе оның бір бөлігінің жабық екенін жүргізушіге алдын-ала ескерту өте маңызды. Ол үшін ақ-қызыл жолақшалармен боялған резиналардан немесе пластмассадан жасалған конустар, бошкалар және боялған планкалар қолданылады. Айналма бағытжолын енгізгенде жүргізушілерді алдын-ала хабарлау маңызды мәнге ие болады, себебі ол артық маневр жасаудан және қозғалыс ережесін қауіпті бұзылудан сақтайды. Екі бағытты қозғалысты тар жолдардың өту бөлігінің жартысын уақытша жапқанда бір жолақтан қарсы алғандағы қозғалысты кезектесіп өткізу керектігі туындайды. Бұндай жағдайда көлік құралдары бірін-бірі күтіп қалады. Реттеушінің көмегімен реттеуге болады, егер олар бір-бірімен радио байланыспен қамтамасыз етілсе.

Бақылау сұрақтары

1.Өткелдердегі шлагбаумдар қауіпсіз қозғалысты қамтамасыз ету үшін қойылатын талаптар.

Дәріс 17. Техникалық құралдардың классификациясы және жалпы түсiнiгi.

1.Қозғалысты ұйымдастыру бойынша iс-шараларды iске асыруда техникалық құралдарды енгiзу

2. Автоматизациялық басқару

Елiмiздiң экономикасы жылдан жылға өсуiне байланысты жалпы автокөлiктердiң жүк және автобустардың жолаушылар тасымалдау айналымы өсiп отыр,  сол себептi бiз жол қозғалысының қауiпсiздiгiн жоғарылатуға және көлiктердiң қоршаған ортаға тигiзетiн әсерiн төмендетуге көп назар аударуымыз керек.

Бұл тапсырмаларды жылжымалы тiзбiктiң сандың және сапалық жағынан өзгерту, көше жол торабын жетiлдiру, сонымен қатар жол қозғалысын ұйымдастыру әдiстерi мен қуралдары арқылы шешуге болады.

Автомобиль паркiнiң және тасымалдау көлемiнiң жоғарылауы қозғалыс  қорқындылығының көбеюiне әкеледi. Бұл тарихи қалыптасқан қалалар жағдайында көлiктiк проблемаларды туғызады. Бұл әсiресе жол көше тарабының негiзгi орталықтарында  байқалады. Осы жерлерде көлiк көбейедi, кезектер жэне тұрулар пайда болады, соның салдарынан хабарлау жылдамдығы төмендейдi, ақталмаған отын шығынына және көлiк қуралдарының бөлшектерi мен агрегаттарының көп желiнуiне әкеледi.

Жиi тоқтау және қиылыстардағы автомобильдiң жоғарлауы, яғни қозғалыс тәртiбiнiң ауыспалы болуы,  қаланың ауа бассейнiн толық жанбаған отын өнiмдерiмен жоғарғы ластауға әкеледi. Қала тұрғындарының әрқашан көлiк шуылы мен пайдаланған газдар әсер етедi.

Көлiк қарқындылығының және жүргiншiлер ағындарының жоғарылауы жол қозғалыс қауiпсiздiгiне өз әсерiн тигiзедi. Барлық жол көлiк оқиғасының 60% қалалар мен басқа да елдi мекендi жерлерге тиесiлi. Сонымен қатар қаланың аз ғана аумағын алатын қиылыстарда барлық жол көлiк оқиғасының 30% орын алған.

Жаңа талаптағы қалалардағы жылдам және қауiпсiз қозғалысты қамтамасыз ету үшiн архитекторлы жобалау және ұйымдастыру сипаттағы кешендi iс-шараларды қолданамыз.

Архитекторлы жобалау iс-шараларына келесiлердi жатқызуға болады:

- бар көшелерде, өтiмдердi және магистралдарды қайта жабдықтау және жаңадан салу;

- әр деңгейдегi көлiк қиылыстарын, жургiншiлер тоннельдерiн, транзиттi көлiк ағындарын қала сыртымен әкету үшiн жолдар салу.

Ұйымдастыру iс-шаралары, осы кезде бар, яғни қалыптасқан көше жол торабының қозғалысын реттеуге арналған. Бұндай iс-шараларға келесiлердi жатқызамыз :

- бiр бағыттағы қозғалыс енгiзу;

- қиылыстарға шеңберлi қозғалыс енгiзу;

- жургiншiлер өтiмi мен жургiншiлер аймағын, автомобиль тұрақтарын, қоғамдық көлiктердiң аялдамаларын және т.б. ұйымдастыру.

Архитекторлы жобалау сипаттағы iс-шараларын енгiзу көп шығын мен қатар, көп уақытты керек етедi. Ал ұйымдастыру iс-шаралары уақытша болса да жоғарғы тиiмдiлiкке әкеледi. Кейбiр жағдайда ұйымдастыру iс-шаралары көлiк проблемаларын шешудiң жалғыз жолы болып табылады. Оған мысал қайта жарақтауға келмейтiн архитекторлы ескерткiштерi бар тарихи қалыптасқан ескi қалалар.

Қозғалысты ұйымдастыру бойынша iс-шараларды iске асыруда техникалық құралдарды енгiзудiң маңызы зор, соның iшiнде жол белгiлерi мен жолақ белгiлерi, бағдаршаммен реттеу құрылдары, жургiншi қоршаулары,  қауiпсiздiк аралдары мен бағыттау аралдары.

Соның iшiнде бағдаршаммен реттеу қиылыстардағы қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн негiзгi құралдардың бiрi болып табылады. Автомобильдендiру деңгейi жоғары дамыған елдердегi үлкен қалаларда бағдаршаммен жабдықталған қиылыстар саны күннен-күнге өсiп, кейбiр жағдайда қаланың 1,5-2 мың тұрғындарына 1 бағдаршамнын келiп отыр.

Автоматикалық басқару алдын-ала бекiтiлген бағдарлама бойынша адамның қатынасуынсыз болады.

Автоматизациялық басқару оператор адамның қатысуымен және жартылай бағдарлама түрiнде өткiзiледi.

Қозғалыс қауiпсiздiгi мен көше жол торабының өткiзу қабiлеттiлiгiн жоғарылатуын қамтамасыз етуде техникалық құралдарды реттеудiң күрделi кешендерiн талап етедi. Оларды пайдалануына қарай екi үлкен топқа бөлуге болады.

1-топқа керектi параметрлермен қамтамасыз ету мақсатында көлiк және жүргiншi ағындарына әсер ететiң техникалық құралдарды жатқызамыз. Бұлар жол белгiлерi, жолық белгiлерi, бағдаршамдар, бағыттаушы қондырғылар.

2-топқа 1-топтың жұмысын берiлген алгоритм бойынша қамтамасыз ететiн техникалық құралдарды жатқызамыз, оларға жол бақылаушылары, көлiк детекторлары, мәлiметтердi өңдеу және жiберу құралдары, жол қозғалысын  автоматты басқаратын жүйенiң басқару пунктерiнiң құралдары, диспетчер байланыс құралдары және т.б.

1-шi топтаға техникалық құралдарды басқару объектiсiне әсер ету сипаты екi түрлi болуы мүмкiн. Басқарылмайтын жол белгiлерi, өту бөлiгiндегi жолақ белгiлерi жәе бағыттаушы қондырғылар, қозғалыстың тұрақты тәртiбiн қамтамасыз етедi, оны тек қана техникалық құралдарды ауыстыру арқылы iске асыруға болады.

Мысалы, басқа жол белгiсiн және басқа түрлi жолақ белгiсiн қолдану. Керiсiнше, бағдаршамдармен басқарылатын жол белгiлерi қозғалыстың ауыспалы тәртiбiн қамтамасыз етедi (қиылыстардан көлiк ағындарын бағдаршам сигналдары арқылы кезекпен өткiзу немесе белгiлi-бiр бағыттағы жолдың басқарылатын белгiнiң символын ауыстыру арқылы қозғалысты уақытша тоқтатуға болады).

Бақылау сұрақтары

1.Жиі тоқтаулар

2. Өткізу қабілетін топтау

Дәріс 18.  Жол қозғалысын реттеудiң жалпы сұрақтары. Көлiк ағындарының қозғалыс сипаты және реттеу қажеттiлiгi.

1.Өзара әсерлесу дәрежесi

2. Көлiк ағының сипаттамасы

Жол қозғалысын реттеудi белгiлi-бiр технологиялық ғамалияны басқарудың жекеленген жағдайы ретiнде қарастыруға болады. Сондықтан әдетте, басқару нысанының сипаттамаларын айқындайтын дәстүрлi жуықтау пайдаланылады. Көше-жол торабының сипаттамалары мен көлiк ағынының көрсеткiштерi кеңiстiкте, сондай-ақ уақытта кездейсоқ өзгерiп отырады. Бұл жол бетiнiң ерекшелiктерi, климаттық жағдайлардың өзгеруi, адамның көлiк ғамалиясына қатынасуы, көлiк құралдарының құрылымдық ерекшелiктерi мен пайдалану күйi және т.с.с. көптеген себепкерлер есебiнен туындайды. Себепкерлердiң алуан түрлiлiгiне қарамастан, оған реттеу әдiстерi мен құралдарын таңдау кезiнде ескерiлетiн айтарлықтай белгiлi-бiр қасиеттерге тән құбылыс.Көптеген шынайы зерттеулер олардың құрамына төмендегiлердi жатқызуға болатындығын көрсетiп отыр. 1) Әсер ететiн кездейсоқ себепкерлердiң жоғарғы санымен түсiндiрiлетiн көлiк ағынының ықтималдық сипаты. Бұл кездегi басты сипат жүргiзушiнiң қозғалыс бағыты мен жылдамдығын таңдаудағы  салыстырмалы өз еркi болып табылады. Реттеу жүйелерiн жобалау кезiнде нұсқалған (мiндеттеме) жағдай басқару нысанының iс-әрекетiн болжауды қиындатады.2) Автомобильдердiң көлiк торабына енуiнiң бiрқалыпсыздығынан болатын тәулiк iшiндегi ағын сипаттамаларының күштi тербелiстерiмен айқындалатын басқару нысаны iс-әрекетiнiң динамикалық сипаты. Бұл реттеу жүйелерiнен айтарлықтай ептiлiктi және бiр әдiстен келесi әдiске ауыса алу мүмкiндiгiн талап етедi. 3) Ағынды түзетiн жекеленген көлiк құралдарының қозғалысындағы заңдылықтардың тұрақтылық сипаты. Мысалы, жүрiстердiң жиi ұшырасатын кезеңдiлiгi, бағытжолдардың тұрақтылығы және т.с.с. Бұл жағдай реттеу жүйелерiнiң функциялау шарттарын жеңiлдетедi. 4) Белгiлi-бiр мезетте өлшенген көлiк құралдары қозғалысының көрсеткiштерiнiң уақытының кiшiгiрiм аралық шектерiнде айтарлықтай өзгермеуiне негiзделген көлiк инерциялығы. 5) Көлiк құралдары қозғалысының өзара тәуелдiлiгi. Әсiресе, бұл тәуелддiлiк көлiк құралдарының  жоғары қарқындылығы кезiнде байқалады. Өзара тәуелдiлiк неғұрлым күштiрек байқалған сайын, реттеу мәселелерiн шеше отырып, жол торабының үлкен аумақшаларын соғұрлым жиiрек қарастыру қажет. Ағынның аталған қасиеттерi реттеудiң қандай да бiр әдiсiн анықтайды. Жылдам, әрi қауiпсiз   қозғалысты қамтамысз ету үшiн, жүргiзушiнiң шынайы жол жағдайымен айқындалатын алуан түрлi ептiлiктердi орындауына тура келедi. Осының нәтижесiнде жекеленген көлiк құралдарының қозғалыс заңдылықтарын ағындағы қосынды әсерлесулер салдары ретiнде қарастыруға болады. Реттеу  жүйесi үшiн қорытынды әсерлесулер сипаты шертты көрсеткiштер болып табылады.  Өзара әсерлесу дәрежесi қозғалысқа тән үш күйлердi анықтайды: еркiн, бөлшектi түрде байланысқан және байланысқан қозғалыстар.Еркiн қозғалу жағдайларында автомобильдер арасындағы аралық шектердiң үлкендiлiгi соншама, олардың арасындағы өзара әсерлесулер мүлдем болмайды десе де болғандай. Жүргiзушi, жол шарттарынан тәуелдi таңдалатын тiлектi жылдамдықты, жүрiстiң мақсаттары мен соңғы пунктке дейiнгi қашықтықты бiр шамада ұстап отыра алады. Дегенмен бұл жағдайдың өзiнде өрлер мен кiшi радиустар жоспарындағы қисықтармен, шектелген көрiнiс шарттарымен, жол төсемiнiң қанағаттандырмайтын күйiмен тудырылғанжылдамдықтан ауытқулар орын алады. Қозғалыс қарқындылығ өскен сайын, нұсқалған себепкерлерден өзге, жылдамдыққа ағындағы автомобильдер арасындағы өзара әсерлесулер де айтарлықтай әсер етедi. Жүргiзушi, өз автомобилi мен алдыңғы автомобиль аралығындағы нолге тең болатын салыстырмалы жылдамдықты ұстап отыруға ұмтылады. Алдыңғы автомобиль қозғалысының өзгерулерi кезiнде жетекшi автомобиль жүргiзушiсi жылдамдықты өзгертi мүмкiндiгiне ие болады.Бұл кезде, алдыңғы автомобильдiң тежеуi кезiнде, жетектегi автомобильдiң жүргiзушiсi қақтығысты болдырмас үшiн, егер басып озу бiрқатар себептермен мүмкiн болмаса, өз автомобилiн тежеуге мiндеттi. Жетектегi автомобиль өз кезегiнде , артқы автомобильдер үшiн лидер болып табылады. Осылайша, бас автомобильдiң жылдамдық тәртiбiнiң өзгеруi тiзбек бойынша артқа берiлiп, көлiк ағынындағы құрылымдық өзгерiстер себебi болып табылады. Жалпы түрде, реттеу мiндеттерiн ескере отырып, тиiмдiлiк көрсеткiштерi көлiк ғамалиясы мен қозғалыс қауiпсiздiгiнiң өтiмдiлiгiн айқындауы қажет. Мұнымен бiрге қозғалыстық шынайы жағдайларында өтетiн нақты, әрi бiрыңғай көрсеткiштi iздестiру белгiлi-бiр қиындықтармен байланысты болады. Реттеу жүйесiнiң алуан түрлi «тұтынушылары« алдыңғы қатарға әр түрлi көрсеткiштердi қоюы мүмкiн: жол көлiк оқиғасының саны мен ауырлығы, көше-жол торабының өткiзу қабiлетi, көлiктiк кiдiрiстер шамасы, көлiк құралдарының аялдау сандары, қиылыстар алдындағы кезектiң ұзақтығы, жүрiстi орындау уақыты, қатынау жылдамдығы, қоршаған ортаның ластану дәрежесi мен шу деңгейi. Әрине, аталған көрсеткiштер өзара тәуелдiлiкке ие болады, дегенмен бұл көрсеткiштердiң нақты тұрi әзiрше белгiсiз болып отыр. Мұнан басқа, кейбiр көрсеткiштердi (соның iшiнде - қозғалыс қауiпсiздiгiнiң көрсеткiштерi) уақыттың шынайы көлемдерiнде анықтау мүмкiн емес, яғни реттеу тиiмдiлiгiн бағалау қиынға соғады. Жекеленеген қиылыстар арасындағы өзара байланысты анықтау мәселесi, әсiресе реттеу жүйелерiн енгiзудiң экономикалық тиiмдiлiгiн есептеу кезiнде үлкен қызығушылық тудырады. Жүйе жұмысын тиiмдендiру мақсаттары үшiн бiр-екi көрсеткiштердi пайдалану мен шектелуге болады, өйткенi тәжiрибе көрсеткендей, тиiмдiлiктiң жетекшi көрсеткiштерiнiң бiрiн төменгi шамаға келтiру өзге көрсеткiштердiң кемуiне (немесе артуына) әкеп соғады екен. Мысалы, Мәскеу, Торонто, Лондон және өзге де үлкен қалаларда жол қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйелерiн пайдалану нәтижелерi, жүйелердiң әсер етуаймақтарында қозғалыс жылдамдығының артатындығын , көлiк құралдарының кiдiрiстерi мен қиылыстар алдындағы тоқтаулардың төмендеп, ЖКО саны мен жүрiстер уақытының кемитiндiгiн көрсетiп отыр.

Тиiмдiлiктiң жетекшi көрсеткiшiн таңдау кезiнде, қозғалысты ұйымдастыру және реттеу мақсаттарының қағидалық жағынан бiртұтас екендiгiн ескерген жөн. Қозғалысты ұйымдастыруда қабылданған жылдамдық тәртiбiнiң кеңiстiк-уақыттық сипаттамасын сараптамалау әдiсiн, сондай-ақ реттеу жүйелерiнiң функциялау тиiмдiлiгiн бағалау үшiн де пайдалануға болады. Дегенмен реттеу тиiмдiлiгi туралы қиылыстар жұмысының сипаты бойынша сынауға болады, олардың өткiзу қабiлетi барлық көлiк жүйесiнiң өтiмдiлiгiн анықтауға мүмкiндiк бередi. Қиылыстар үшiн жетекшi көрсеткiш бiр автомобильдi баптаудың орташа уақыты немесе орташа кiдiрiсi болып табылады. Нұсқалған шама негiзiнен, бұқаралық баптаудың алуан түрлi жүйелерiнiң тиiмдiлiк көрсеткiшi ретiнде пайдаланылады. Оны шынайы қозғалыс жағдайларында анықтау еш қиындық тудырмайды.

Өкiнiшке орай, орташа кiдiрiс қозғалыс қауiпсiздiгiнiң дәрежесiн тiкелей айқындай алмайды. Бұрыннан белгiлi болғандай, кiдiрiстердi төмендету жүргiзушiлердiң тiтiркендiргiшi мен психологиялық шаршап-шалдығуын едәуiр кемiтедi, мұның өзi ЖКО пайда болу ықтималдығын төмендетуге септiгiн тигiзедi. Осыған қарамастан, тек көлiк құралдарының орташа кiдiрiстерiн төмендетi жолымен   ЖКО санын азайту мүмкiн емес. Сондықтан, нұсқалған белгiнi негiзгi белгi ретiнде қабылдай отырып, реттеу жүйелерiнiң сараптамасына сәйкес келетiн өзге көрсеткiштердi де естен шығармаған жөн. Кейбiр жағдайларда орташа кiдiрiс белгiлерi бойынша есептелген жүйелердiң көрсеткiштерiн қозғалыс қауiпсiздiгiнiң мүлделерiн ескере отырып, шектеуге болады. Мұнан басқа, қауiпсiздiк көрсеткiшi реттеудiң техникалық құралдарына белгiлi-бiр талаптар қойып отырады.

Дәріс 19. Жол белгiлерi. Жол белгiлерiнiң қызметi  және түрлерi.

      - Жарықтандыру әдiсi

      - Белгiнi қабылдау сенiмдiлiгi

Жол белгiлерi автомобиль жолдарында және көшелерде қозғалысты ұйымдастыру және оның қауiпсiздiгiн қамтамасыз ететiн қабылданған сызба-нұсқаны iске асыру үшiн қолданылады. Олар белгiлi бiр тәртiптi ұстанады немесе жүргiзушiлер мен жүргiншiлердi, олардың жолдарындағы қозғалыс жағдайы туралы хабардар етедi.

Жол белгiлерi хабарлама-мағыналық құрамдағы, сонымен қатар олардың құрылымдық орындалу ерекшелiктерiне байланысты, басқа  да бiрқатар белгiлерiне қарай бөлiнедi.

1968 жылғы жол белгiлерi және сигналдардың туралы Конвенция  белгiлердi хабарлама мағыналы құрамына қарай ескерту, мiндеттi ұйғарым және көрсеткiш деп бөледi. Осы ұсыныстар шеңберiнде, сонымен қатар 1971 жылғы Европалық келiсiмнiң қосымша материалдарын есепке ала отырып бiздiң елiмiзде жол белгiлерiнiң жетi түрi қабылданған: ескерту, артықшылық, тиым салу, ұйғарымдық, хабарлама-нұсқаулық, сервистiк, қосымша хабарламалық. Аталған топтар олардың функцияналды қызметiн көрсетедi. Ескерту, хабарлама-нұсқаулық және сервис белгiлерi жол жағдайлары, жолдардағы немес оның айналасындағы әртүрлi объектiлер туралы  хабарлайды. Тыйым салу және ұйғарымдық белгiлерi, сонымен қатар артықшылық белгiлерi барлық немесе белгiлi-бiр топтағы қозғалыс қатысушыларын тиiстi белгiлi-бiр шектеулер енгiзедi.

Әрбiр белгiлер тобы өздерiн жылдам және сенiмдi қабылдау мақсатында белгiлi-бiр қалыбымен және түрiнiң түсiмен сипатталады.

Ескерту белгiлерi үшбұрышты қалыпта, тыйым салу және ұйғарымдық  - шеңбер, хабарлама-нұсқаулық және сервис  -  квадрат немесе тiкбұрыш түрiнде болады. Артықшылық белгiлерi, олардың беретiн хабарламасының сипатына қарай жоғарыда аталған қалыптардың бiреуiн қабылдауы мүмкiн.

Белгiнiң құрылымына, тәулiк уақытына, ауа-райы және басқа да жол жағдайларына тәуелсiз жүргiзушiлер өз уақытында, бұл белгiлермен берiлетiн хабарларды алып отыруы тиiс. Сондықтан үлгiде жол белгiлерiнiң төрт түрлi өлшемдерi қарастырылған. Хабарларды қабылдау сапасы жүргiзушi белгiнi көру уақыты мен оның  бұрыштық өлшемiне тәуелдi.  бұрыщтық өлшемi келесi формуламен анықталады.

Мұндағы Һзн  - белгiнiң қырларының бiреуiнiң өлшемi (үшбұрыш және тiкбұрыш белгiлер үшiн) немесе шеңбер диаметрi, м.

- белгiнi тану қашықтығы, м.

Жылдамдықтың, жолақ санының және қозғалыс қарқындылығының өсуiнен жүргiзушiнiң белгiнi қабылдау процесi қиындайды.

Көп жол белгiлерiнiң түрiнiң өлшемдiк сипаттамасы (ГОСТ 10807-78 бойынша)

| Белгiнiң түрлiк өлшемi | Белгiнi қолдану жағдайы |  | Үшбұрыштық қырлары, мм | Шеңбердiң диаметрi, квадраттың қырлары, мм | Тiкбұрыштың қырлары, мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Елдi мекеннiң сыртында | Елдi мекеннiң iшiнде |  |  |  |
| 1 | Бiр жолақты қозға-лыс жолдарында | Жергiлiктi мағыналы көшелер | 700 | 600 | 600*900 |
| 2 | Екi және үш жо-лақты қозғалыс жолдары | Магистралды көшелер | 900 | 700 | 700*1050 |
| 3 | Төрт және одан да көп жолақты қоз-ғалыс жолдары | Жылдамдықтық жолдар | 1200 | 900 | 900-1350 |
| 4 | Жөндеу жұмыс-тары жүргiзiлiп жатқан автома-гистрал аумақ-шалары; басқа жолдардағы қауiптi аумақшалар |  | 1500 | 1200 | - |

Белгiнi қабылдау сенiмдiлiгiне, белгiнiң қалыбы мен өлшемiмен қатар, оның түсi де үлкен рол ойнайды. Ескерту және тыйым салу белгiлерi ақ түстi, ал ұйғарымдық, хабарлама-нұсқаулық және сервистiкс белгiлер көк түстi болады. Осылайша, елдi мекендi жерлерде немесе белгiлi бiр объектiге бағытталған қозғалысты хабарлау белгiлерiнiң өзiндiк түстi коды бар, ол жүршiзушiлердiң бағытжол таңдауы кезiнде оңай бағдарлануына көмектеседi. Бұл белгiлердiң түсi қозғалыс iске асатын жолдардың категориясына тәуелдi болады. Жасыл түс автомагистралдар үшiн, ақ түс елдi-мекендi жердiң iшiнде, ал көк -  басқа жағдайларда қолданылады.

Жарықтандыру әдiсiне байланысты жол белгiлерi екi түрге бөлiнедi: сырттан жарықтандыру және iштен. Бiрiншi түрге жеке сыртқы жарық көзiмен немесе автомобиль фарасымен жарықтануға арналған жол белгiлерi жатады. Олардың көрiнуi жақсы болу үшiн жарық қайтарғыш материалдар пайдаланылады. Iштей жарықтандырылатын белгiлерде автономды жарық көзi болады, ол белгi корпусының iшiнде орналасады.

Белгiлер басқарылантын және басқарылмайтын болуы мүмкiн. Басқарылмайтын белгiнiң символы мен хабарламасы тұрақты, оны тек қана басқа жол белгiлерiмен ауыстыруға болады.

Басқарылатын белгiнiң бiрнеше символы бар, оның бiреуi ғана қолданылады. Белгiлi-бiр командада бұл белгiлер символын және сол арқылы өзiнiң беретiн хабарламасын да ауыстырады.

Жол белгiлерiнiң қалыбы, өлшемi, символы және түсi, сонымен қатар оны орналастыру әдiсi және қолдану жағдайы “Жол белгiлерi” ГОСТ 10807-78 және “Жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары. Қолдану ережелерi” ГОСТ 23457-79 мемлекеттiк үлгiлермен сәйкес орындалады. Мемлекеттiк үлгiге сәйкес әрбiр жол белгiмiнiң өзiнiң үш саннан тұратын номерi болады: бiрiншi сан – топ номерi, екiншi – топтағы белгi номерi, үшiншi – бiлгiнiң әртүрлiлiгi.

Бақылау сұрақтары

1.Басқарылатын белгілер

2. Белгiнi қолдану жағдайы

Дәріс 20 Жол-жолақ белгiлерi, олардың түрлерi және қолданылуы.

Көлбеу белгiлер

Тiк белгiлер

Жол-жолақ белгiлерi, жолаушылар мен жүргiзушiлердi жол бойындағы ақпаратпен қамтамасыз ету үшiн және тәртiп орнату үшiн қажет. Жол-жолақ белгiлерiне жол бойындағы және жол құрылыс элементтерiндегi жазулар, сызықтар және жолақтар жатады. Жол-жолақ белгiлерiн жобаланғанда техникалық құрал жабдықтарға, бағдаршамдарға және жол бойында орналасқан белгiлерге сәйкес етiп қабылданған нормаларға сүйене отырып жасау керек. Жолақ белгiлерi тiк және көлбеу болып бөлiнедi. Көлбеу жолақ белгiлерiне бойлық көлденең жолақтар, аралдар, жазулар, көрсеткiштер, сызықтар жатады. Көлбеу жолақ белгiлерi жолдың енi 6 м  немесе одан жоғары болғанда және де қозғалыс қарқындылығы  1000 көлiк/тәулiк немес одан жоғары болғанда ғана қолданылады. Тiк жолақ белгiлерiне жол құрылысы элементтерiнде орналасқан сызықтар және жол бойындағы қауiпсiздiк ақпаратын берiп тұратын белгiлер.

Жол белгiлерiн ұйымдастырудағы техникалық жабдықтары iшiндегi жолақ белгiлерi ең қарапайым және қолдану жағынан жеңiл болып келедi.

Жолақ белгiлерiн қолдану жолдың өткiзгiштiк қасиетiн жоғарылады және жол бойындағы күндiз және түнде қозғалыс қауiпсiздiгiн қамтамасыз етедi.

Көлбеу жолақ белгiлерi жол бойында орналасады және қозғалысты реттеу үшiн қолданылады (сызықтар, жазулар, бағыттауыштар). Көлденең жолақ белгiлерi ақ түстi болады (1.4, 1.10, 1.17 сары түстi болады).

1. Көлбеу белгiлер

  - Қарама-қарсы орналасқан көлiк ағындарын бөлiп тұрады, жол бойында және қауiптi жерлерде қозғалу шегiн анықтап тұрады, қозғалыс рұқсат етiлмеген жерлердiң шекарасын анықтап тұрады, көлiктердiң аялдама шекараларын анықтап отырады (автомагистралдарға қатысты емес жерлерде).

  - (жалпақ бүтiн сызық). Автомагистралдардағы жүрiс бөлiгiнiң шетiн көрсетедi.

  - Төрт жолақты және одан да көп жолдарда көлiк ағындарының қарама-қарсы бағыттарын бөлiп тұрады.

  - Аялдама рұқсат етiлмеген жерлердi белгiлейдi. Бардюрлардың жоғарғы жағына және жүрiс бөлiгiнiң шетiне 3.27 белгiмен бiрге орналасады.

  - Екi немесе үш жолақты жолдарда көлiк ағындарының қарама-қарсы бағыттарын бөлiп тұрады және 1.1-1.11 белгiлерiне жақындағанын көрсетедi.

  - Тақалу сызығы - үзiк сызықтар. Штрих ұзындығы олардың арасындағы арақашықтығынан үш есе көп болады.

  - Үзiк сызықтар, штрих ұзындығы арақашықтығына тең болады - қиылыс аймағында қозғалыс жолақтарының шекарасын көрсетедi.

  - (жалпақ) Ендi үзiк сызықтар, үдеу немесе тежеу сызықтары мен жүрiс бөлiгiнiң басты сызығының шекарасын анықтайды.

  - Реверсивтi реттеу жүргiзiлетiн қозғалыс жолақтарының шекарасын анықтайды.

  - Аялдама рұқсат етiлмеген жерлердi белгiлейдi. 3.28-3.30 араларындағы белгiлерiн қолданып, бардюрлардың жоғарғы жағына немесе жүрiс бөлiгiнiң шетiне сызылады (белгi сары түстi болады).

  - Қарама-қарсы және қабаттас бағыттағы көлiк ағындарының шекарасын бөлiп тұрады немесе қозғалыс бiр бағыта болған жағдайда қойылады.

  - (Тоқтау сызығы). Бағдаршам рұқсат етiлмеген жағдайда немесе 2.5 белгiсi тұрған жағдайда жүргiзушiнiң тоқтау орнын көрсетедi.

  - Қажет болғанда жүргiзушiнiң қиылысатын жолмен келе жатқан көлiк құралдарына тоқтап, жол беретiн орнын көрсетедi.

  - 1, 1.14.2 (зебра) – реттелмейтiн жаяулар өтпесiн белгiлейдi, 1.14.2 жаяу жүрiсiнiң бағытын көрсетедi.

1.14.3. – жүрiс бағдаршаммен реттелетiн жердегi жаяулар

өтпесiн белгiлейдi.

  - – велосипед жолы жүрiс алаңын қиып өтетiн жердi белгiлейдi.

  - 1-1.16.3 – көлiк ағының бөлiнетiн немесе қосылатын жерiндегi алаңшаны белгiлейдi.

  - – көпшiлiк пайдаланатын көлiк құралдарының аялдамасын және таксилердiң тұратын жерiн белгiлейдi.

  - - қиылыста жолақтар мен рұқсат етiлген жүрiс бағытын көрсетедi. Өз алаңына немесе 5.8.1, 5.8.2 белгiлерiмен бiрге қолданылады; тұйықталған жердiң бейнесi бар таңба жақын маңдағы жүрiс бөлiгiне бұрылуына тыйым салынатынын көрсету үшiн қажет, ең шеткi сол жақтағы жолақтан солға бұрылуға рұқсат беретiн таңба керi бұрылуға да рұқсат бередi.

  - – жүрiс бөлiгiнiң таралатын жерiне (осы бағыттағы жүрiс жолақтарының саны азаятын аумақшаға) немесе қарама-қарсы көлiк ағынын бөлетiн 1.1 немесе 1.11 таңба сызықтарына жақындағандығын ескертедi. Алғашқы жағдайда 1.18.1-1.18.3 белгiлерiмен бiрге қолданылуы мүмкiн.

  - – бұл таңба 1.13 таңбасына жақындағандықты ескертедi.

  - – (тоқта жазуы) 2.5 белгiсiмен бiрге пайдаланатын жағдайда, 1.12 таңбасына жақындағандықты ескертедi.

  - – жол (бағытжол) номерiн көрсетедi.

  - – көпшiлiк пайдаланатын көлiк құралдарының жүруiне ғана арналған жолақты бiлдiредi;

2. Тiк белгiлер

Тiк белгiлер ақ және қара түстi жолақтар түрiнде жол қиылыстарында және жол жабдықтары бөлiктерiнде салынып, олардың аумағын көрсетiп, көзбен бағдарлау құралы ретiнде қызмет атқарады.

2.1. – жол құрылыстарының (көпiр тiреулерi, көпiр өтпелерi және т.б.) жүрiп келе жатқан көлiк құралдарына қауiп тудыратын элементтерiн белгiлейдi.

2.2. – тоннельдердiң, көпiрлердiң және көпiр өтпелерiнiң аспалы құрылысының астынғы шетiн белгiлейдi.

2.3. – бөлу жолақтарына немесе қауiпсiздiк алаңшасында қойылған дөңгелек тумбаларды белгiлейдi.

2.4. – бағыттаушы бағандарды, шолақ бағандарды, қоршау тiркеулерiн т.б. белгiлейдi.

2.5. – шағын айналымдарда, тiк ылдиларда, басқа қауiптi аумақшаларда жол қоршауының бүйiр беттерiн белгiлейдi.

2.6. – басқа аумақшалардағы жол қоршауының бүйiр беттерiн белгiлейдi.

2.7. - қауiптi аумақшаларда жол кенерелерiн және биiктетiлген қауiпсiздiк алаңшасын бейнелейдi.

Бақылау сұрақтары

1.Жол белгілерінің жіктемесі

2.Елді мекен және елді мекеннен тыс жерлердегі жол белгілерінің ерекшеліктері

Дәріс 21. Көлбеу жолақ белгiлерiн әр-түрлi жол жағдайында қолдану.

Жолдардың және жол құрылысының жолақ белгiлерiнiң сызба-нұсқасын құру үшiн берiлген мәндер келесiдей: қарастырылатын жол аумақшасының жоспарлық сипаттамасы, қозғалыс жағдайының ерекшелiктерi (көрiнiстi қамтамасыздандыру деңгейi, инженерлiк құрылыс элементерiнiң өту бөлiгiнiң жанына орналасуы), көлiк және жаяу жүргiншiлер ағындарының параметрлерi, жол көлiк оқиғаларының берiлгердерi.

Басында қозғалыс жолағының саны, жолақ сызығының түрi мен параметрлерi анықталады. Ары қарай өзiнiң ерекшелiктерiне байланысты қарастырылатын аумақшаға жолақ белгiлерi жобаланады. Мұндай аумақшаларға жолдардың қиылысуы мен тоғысуы, өрлер мен құламалар, жоспардағы қисықтар, жалпы пайдаланудағы көлiк құралдарының аялдау пунктерi және т.б. жатады. Әсiресе жоғарғы оқиғалық орындар, қозғалыстың мүмкiн кiдiрiстерi бар аумақшалардағы, сонымен қатар жылдамдықты шектеу, басып озуға тыйым салу, көлiк құралдарының тоқтау және аялдау орындарының жолақ белгiлерiне ерекше көңiл бөлу қажет.

Түзу көлбеу аумақты жолдардағы жолақ белгiлерi. Берiлген жағдайда түзу және көлбеу аумақша ретiнде, көрiну есебi, шектi еңiсi, көлбеу және тiк қисық радиустары нормативтi талаптарға сай келетiн жолдар мен көшелердiң аумақшаларын қарастырамыз. Бұндай аумақшаларда жолақ белгiлердi негiзiнен осьтiк сызықтарды, қозғалыс жолағын, өту бөлiгiнiң шетiн, бөлу жолақтарын, реверсивтi жолақтарды, жалпы пайдаланудағы көлiк құралдарының қозғалыс жолағын белгiлеу үшiн қолданылады. Сонымен қатар, қарастырып жатқан жағдайда жолақ белгiлерi жолдың номерiн өту бөлiгiне немесе басқа да жазуларды түсiру арқылы, өту бөлiгiнiң тарауларында көрсетедi (Мысалы, кедергi алдында немесе берiлген бағыттағы қозғалыс жолағының саны азайғанда). Жол белгiлерiнiң сипаты өту бөлiгiнiң енiнен, қозғалыс жолағының санынан, көлiк құралдарының қозғалыс тәртiбiнен және қозғалысты ұйымдастырудың қабылданған сызба-нұсқасынан тәуелдi болады.

Көп жолақты жолдарда (екi бағытта қозғалыс жолағының саны төрттен аз болмауы керек) қарсы бағыттарды бөлу жолағының көмегiмен бөлгенде, жол белгiлерi негiзiнен қозғалыс жолағын және жол шетiн көрсетедi.

Өрлер мен құламалар аумақшаларындағы жол-жолақ белгiлерi.

1.13 және 1.14 белгiлерiмен белгiленген, өрлер мен құламалардағы жолақ белгiлерiнiң негiзгi қызметi көлiк құралдарын көрiнуi шектеулi орындарда қозғалыстың қарсы жолағына шығып кетпеуiн қамтамасыз ету.

Өрлеу жаққа қосымша жолақ жоқ екi жолақты жолдарда, жәй жүретiн көлiк құралдарын басып озу мүмкiншiлiгiн қамтамасыз ету. Өрге өарай көтерiлу бағытына қосымша жолақ болған жағдайда ол негiзгi жолдан үзiк сызықтардың 1.5. көмегiмен жүргiзiледi, ол көрiнуi шектелген аймақта - қос сызықпен 1.11 белгiленедi.

Өрге көтеру алдында қосымша жолақ негiзгi жолмен қосылғанға дейiн ауыспалы-жылдамдық жолағының ролiн атқарады. Көрiну шектелген аймағы бiткеннен кейiн ол негiзгi жолдан үзiк сызықтармен белгiленедi, яғни оның өлшемi 1.8 , енi 0,2 м  құрайды. Бұл бөлiмшелерде 1.19 бағыт көрсететiн белгiлер қойылуы мүмкiн, яғни жүргiзушiге жолақ санының азайғандығын хабардар етiп отырады. Қарама-қарсы ағындар арасы барлық жол бойында жалпақ жолақпен 1.1 белгiленедi. Үш жолақты жолдың өр алдындағы жол-жолақ белгiсi, әдетте екi жолақты және қосымша жолақты болып құралады. Бұл жағдайда өрге көтерiлгенге дейiнгi аралықтың қарсы ағындардың арасы жалпақ 1.1 сызығымен сызылуы, өрге қарай екi жолақ, ал төмен қарай бiр жолақты болуымен түсiндiрiледi.

Қисық көлбеу аумақты жолдардағы жол-жолақ белгiлерi. Аз радиусты қисықтарда автомобильдiң қарсы қозғалыс жолағына шығып кетуi жиi боларлық жәйт, әғнт  жүргiзушiнiң құзырымен бұрылу радиусын жоғарылата отырып, жылдамдықты азайтпастан қаптал күштерiнiң шамасын кемiтедi. Мұндай әдiс көлiк ағындарының қарқындылығы жоғары болған жағдайда және көрiну шектелген жағдай да жол-көлiк оқиғасына әкелiп соқтырады. Сондықтан қисық көлбеу жолдарының жүру бөлiгiнiң жол-жолақ белгiлерi қозғалыс коридорын жергiлiктi жер жағдайымен есептелiп шығарылады. Қисық көлбеудiң көп жолақты жолдардағы өту бөлiгiнiң жол-жолақ белгiсi түзу көлбеу аумақты жолдарының жолақ белгiлерiнен әлдеқайда ерекшелiнедi, яғни бұл жолдар жоғары категорияға жатады және нормативтi талаптарға сәйкестендiрiлiп жоспарда үлкен радиусты болып белгiнедi. Сонымен қатар қарама-қарсы ағындардың  арасы 1.3 жолақ белгiсiмен бөлiнедi, яғни олардың бiр-бiрiнiң жолына шығып кетпеуiн мейлiнше қамтамасыз етедi.

Екi жолақты және үш жолақты жолдарда жол-жолақ белгiлерiнiң түрлерi қисық радиусының көлемiнен және көрiнудi қамтамасыз ету деңгейiнен байланысты болады. Үш жолақты жолдарда iшкi жолақта қозғалып келе жатқан көлiк құралдарына басып озу үшiн орта жолаққа шығуға болмайды, яғни көрiну аймағы шектелген жерде. Осы мақсатпен қозғалыстың орта жолағы көрiну аймағын 1.1 жолақ сызықпен бөленедi.

Автомобильдердiң қиылысу жоландағы жол жолақ белгiлерi. Автомобильдердiң қиылысу жолдарында және соларға бара жолда көлбеу жолақтары (жол жолақ белгiлерi) қарама-қарсы бағыттағы көлiк ағындарының арасын бөлу үшiн, қозғалыс жолағын көрсету үшiн және ауыспалы-жылдамдық жолағын, бағыттама аралдарын, қауiпсiздiк аралдарын, жүргiншiлердiң өту жолағын, бағдаршам, жол белгiлерiнiң 2.5. алдында тоқтау үшiн қолданылады. Сонымен қатар қозғалыс жолақтарында қозғалыс бағытын көрсететiн стрелка

Бақылау сұрақтары

1.Таңбалау тәсілдері

2.Жасанды кедір бұдырлық

Дәріс 22 Бағдаршамдар, олардың түрлерi және белгiлерi.

Бағдаршамдар – көше-жол торабының белгiлi-бiр аумақшасынан қозғалысқа қатысушыларды кзекпен өткiзудi реттеуге арналған құрал.

Белгiлi-бiр жағдайға байланысты бағдаршамдар анықталған бағыттағы немесе сол бағыттағы бөлек жолақтардағы көлiк құралдарының қозғалысын реттеу үшiн қолданылады:

- қозғалыс бағыты қарама-қарсы ауысатын жолақтарда;

- темiржол өтiмдерiнде, ажыратылмалы көпiрлерде;

- арнайы қызметтегi автомобильдердiң қозғалысы қарқынды жолдарға шыққанда;

- жалпы пайдаланудағы көлiк құралдарының қозғалысын реттегенде;

- жаяу жүргiншi  мен велосипед қозғалысын реттегенде.

Бiздiң елiмiзде қабылданған, бағдаршамдар сигналының жану кезектiгi, олардың түрлерi мен мәнi жол белгiлерi мен сигналдары туралы халықаралық Конвенцияға сәйкес.

Сигналдар келесi кеекпен жанады: қызыл - қызыл сарымен бiрге – жасыл- сары - қызыл … Сигналдар басқа да кезекпен жануы мүмкiн, мысалы, қызыл – жасыл – сары - қызыл немесе қызыл – сары – жасыл – сары.

Қосымша бөлiмшесi жоқ қызыл жыпылықтамайтын сигнал өту бөлiгiнiң бүкiл енiнде қозғалысқа тыйым салады. Қызыл сигналдың басқа түрлерi арнайы мәнге ие: дөңгелек қалыптағы қызыл фонға түсiрiлген қара бағыттауыш контуры – бағыттаушы көрсеткен бағытқа қозғалыстың тыйым салынғанын көрсетедi;

- квадрат немесе дөңгелек қалыптың қара фонына түскен қиғаш қызыл крест – ол орналасқан жолаққа кiруге тыйым салады;

- тұрып тұрған адамның қызыл кескiнi – жаяу жүргiншiлердiң қозғалысына тыйымсалады. Қызыл жыпылықтайтын сигнал немесе екi қызыл қатар тұрған жыпылықтайтын сигналдар темiржол өтiмiне, ажыратылмалы көпiрге  және басқа да қозғалысқа қауiп тудыратын орындарға шығуға тыйым салады.

Жыпылықтамайтын сары сигнал қозғалыс қауiпсiздiк талаптарын есепке ала отырып тоқтай алмайтындардан басқа, барлық жүргiзушiлердi тоқтау сызығының алдында тоқтауына мiндеттейдi. Қызыл сигналмен қосыла жанған сары сигнал жасыл сигналдың кiдiрмей жанатынын ескертедi. Сары жыпылықтайтын сигнал қозғалысқы тыйым салмайды және ол қиылысты белгiлеу үшiн де қолданады, яғни көлiк құралдарының тоқтауына керектi ара қашықтықты жүргiзушi қиылысты көру үшiн.

Кез-келген қосымша шектеулердiң, сонымен қатар қосымша бағдаршам бөлiмi болмаған жағдайда жыпылықтамайтын жасыл сигнал өту бөлiгiнiң барлық енiнде, барлық бағыт бойынша қозғалысқа рұқсат бередi. Жасыл сигналдың әр түрлiлiгi:

- қара фондағы жасыл стрелка – стрелка бағыты бойынша қозғалысқа рұқсат беру;

- егер стрелка төмен бағытталса – бағдаршам орналасқан жолақтағы қозғалысқа рұқсат етедi;

- жүрiп бара жатқан адамның жасыл кескiнi жаяу жүргiншiлер қозғалысына рұқсат бередi.

Жасыл жыпылықтайтын сигнал рұқсат етiлген уақыт аралығының бiткенiн және сары сигналдың жанатынын ескертедi.

Бағдаршамның қосымша бөлiмiндегi жасыл сигнал, бағдаршамның негiзгi сигналына тәуелсiз стрелка көрсететiн бағытқа қозғалыстың рұқсат екенiн көрсетедi.

Бағдаршамның негiзгi қызыл сигналы қосымша бөлiмнiң жасыл стрелкасы жанған бағытқа қозғалатын жүргiзушiлердi өтудiң артықшылық құқығынан айырады. Бағдаршамның қосымша бөлiмi өшiп тұрғанда, бұл бөлiм стрелкасының бағыты бойынша қозғалысқа, бағдаршамның негiзгi жасыл сигналы жанып тұрса да, тыйым салынады.

Жалпы пайдаланудағы көлiк құралдарының қозғалыс бағытына рұқсат беру арнайы бағдаршамның үстiнгi және астынғы қатардағы сигналдардың жану үйлесiмiне тәуелдi.

Астыңғы сигнал өшкенде барлық бағыттағы қозғалысқа тыйым салынады.

Бағдаршамдарды функционалды қолданылуына байланысты (көлiктiк, жаяу жүргiншi, трамвайлы және т.б.); құрылымдық орындалуына байланысты (бiр бөлiмдi, екi бөлiмдi, үш бөлiмдi, үш бөлiмдi қосымша бөлiмiмен); қозғалысты реттеу барысында орындайтын ролiне байланысты бөлуге болады.

1-шi типтi (қосымша бөлiмдердi есепке алмағанда) және 2-шi типтi бағдаршамдар тiк орналасқан диаметрi 200 немесе 300 мм болатын дөңгелек қалыпты үш сигналдан тұрады. 1-шi типтi бағдаршамдарға сигналдардың горизоньталь орналасуына рұқсат етiледi. Сигналдардың жоғарыдан төмен қарай (солдан оңға) орналсу кезектiлiгi: қызыл –сары- жасыл.

Қосымша бөлiмдер тек қана 1-типтi бағдаршамдарда қолданылады және ол дөңгелек қалыптағы қара фонға жасыл стрелка күйiнде болады.

2-шi типтi бағдаршамдар линзасында қозғалыс бағытына рұқсат беретiн (тыйым салатын) стрелканың контуры салынған.

Қызыл және сары сигналдардан 2-шi типтi бағдаршамның жасыл сигналының айырмашылығы оның қара фонға жасыл стрелмен түсуi.

1-шi типтi бағдаршамдар қиылыстағы қозғалыстың барлық бағытын реттеу үшiн қолданады. Сонымен қатар, оларды темiржол өтiмiнiң алдында, трамвай және троллейбус жолдарының қиылысында, өту бөлiгiнiң таралуында және т.б. қолданылуы мүмкiн. 2-шi типтi бағдаршамдар белгiлi-бiр бағыттағы қозғалысты реттеу үшiн қолданады және бұл бағыттар көлiк құралдарының ағындары басқа көлiк немесе жаяу жүргiншiлер ағындарымен (қақтығыссыз реттеу) қиылыспауы немесе қосылмауы қажет.

3-шi типтi бағдаршамдардың горизонталь орналасқан сигналдарының сол жағы қисық қызыл крест түрiнде, ал оң жағы – жасыл, төмен бағытталған стрелка түрiнде болады. Екi сигналда квадрат немесе дөңгелек қалыптағы қара фонға түсiрiледi, квадрат қабырғасы немесе шеңбер диаметрi 300 мм және одан көп болуы мүмкiн. Бұл бағдаршамдар бөлек жолаққа кiрудi реттеу үшiн қолданады (мысалы, реверсивтi қозғалыс) және әрбiр мұндай жолақтың төбесiнде, оның басында орнатады.

4-шi типтi бағдаршамдар диаметрi 200 және 300 мм  дөңгелек қалыпты қызыл түстi, жыпылықтау тәртiбiнде жұмыс iстейтiн бiр немесе екi сигналдан тұрады. Көлiк құралдарының қозғалысына рұқсат бергенде сигналдар өшедi. Бұл типтегi бағдаршамдар темiржол өтiмiнiң  алдында, ажыратылмалы көпiрлерде, арнайы қызметтегi көлiк құралдарының жолға шығу орындарында орнатылады.

5-шi типтi бағдаршам әр уақытта жыпылықтайтын тәртiпте жұмыс iстейтiн жасыл түстi бiр сигналдан тұрады. Ол жоғары қауiптiлiктi реттелмейтiн қиылыстарда қолданылады.

6-шi типтi бағдаршам диаметрi 80-100 мм  болатын дөңгелек қалыптағы ақ-айлы түстi 4 сигналдан тұрады. Бұл типтi бағдаршам арнайы бөлiнген жолақ бойынша қозғалатын трамвайлардың, сонымен қатар бағытжолды автобустың және троллейбустың қозғалысын қақтығыссыз реттеу үшiн қолданады.

Жаяу жүргiншiлер ағындарын қақтығыссыз реттеу үшiн 7-шi типтi бағдаршамды қолданады. Олар екi тiк орналасқан квадрат немесе дөңгелек қалыптағы сигналдардан тұрады, квадраттың қабырғасы немесе дөңгелектiң диаметрi 200 немесе 300 мм. Жоғарғы сигнал - қызыл тоқтап тұрған жүргiншiнiң кескiнi, ал астынғы жасыл жүрiп бара жатқан жүргiншiнiң кескiнi. Екi кескiн де қара фонда салынған.

8-шi типтi бағдаршам тiк орналасқан диаметрi 60-100 мм болатын дөңгелек қалыптағы қызыл, сары және жасыл сигналдан тұрады. Ол өзiнiң сыртқы пiшiнiмен 1-шi типтi бағдаршамға ұқсайды және олардың айырмашылығы сигналдардың габаритi мен өлшемiнде. Аталған бағдаршам 1-шi типтi негiзгi бағдаршамды қайталаушы ретiнде, қосымша бөлiмдерсiз оргатылады, егер шеткi оң жолақтың тоқтау сызығының алдына тоқтаған жүргiзушiге негiзгi бағдаршам сигналының көрiну қиындайтын болса. 8-шi типтi бағдаршамдар негiзгi бағдаршамның астында, өту бөлiгiнен 1,5-2 м биiктiкте орнатады.

Бұл типтi бағдаршамдарды велосипед қозғалысын реттеу үшiн де қолданады. Бұл жағдайда оның астына велосипед символы салынған ақ табличка iлiнедi.

Аталған түрдегi бағдаршамдардың сигналдарының екi варианты бар болса (200 немесе 300 мм), онда сигналы үлкен өлшемдi бағдаршамдар магистралды көшелер мен жолдарда орнатылады.

Бақылау сұрақтары

1.Реверсивті бағдаршамдар

2.Бағдаршам жіктемелері

Дәріс 23 Бағдаршамдардың жұмыс тәртiбi.

Қиылыстан өту қозғалысына кезектілік құқығын беру

Фазалық әдістер

Бағдаршамның сигнал беру жүйесiн басқару не сигналдың топ қағидасы бойынша, не реттеу фазасы бойынша iске асады.

Сигналдық топ деп – бағдаршам сигналдарының бiр уақыттағы қосылу және өшу әрекетiн айтамыз.

Белгiлi бағытта қиылыстардан өту қозғалысына кезектiлiк құқығын беру бағдаршам объектiсi жұмысының мерзiмдiлiгi және циклдiгiмен ұйғарылады. Бағдаршам сигналының белгiлi-бiр әрекетi әсер ететiн мерзiмдi реттеудiң тактiсi деп атайды. Тактiлер негiзгi және аралық болуы мүмкiн. Негiзгi такт уақыты кезiнде көлiк құралдары мен жаяу жүргiншiлердiң бiлгiлi-бiр тобының қозғалысына рұқсат (тыйым салынады) етiледi. Аралық такт келесi қозғалысқа қатысушылар тобының қозғалысына рұқсат берудi дайындау үшiн қызмет етедi. Аталған дайындық дегенiмi – алдыңғы негiзгi такт уақыты кезiнде, қозғалысқа құқығы бар болған көлiк құралдары мен жаяу жүргiншiлерден қиылысты босату.

Негiзiнен аралық такт сары сигналмен белгiленедi. Қазiргi нормативтi жағдайлар жасыл сигналдың жану ұзақтығын 4 с аспауын ұсынады.

Бұл құбылыс, яғни аралық тактiнiң ұзақтығы 4 с көп болса, «Тоқта« белгiсiндегi тұрған жүргiзушi бағдаршам сигналының басқару құралы iстен шықты деп ойлап, бағдаршамның сигналы рұқсат етпесе де қозғалысты бастап кетуi мүмкiн. Одан басқа да аралық тактiнiң ұзақтығы ұлғаятын болса, қиылыстағы көлiк құралдарының кiдiрiсiн көбейтедi. Ал мысалға жүрiс бөлiгi кең жол қиылыстарында көлiк құралдары қиылысты қиып өту үшiн 4 с, уақытты жоғары уақытты талап етедi. Мұндай қиылыстарда қарастырып отырған бағытымыздағы сары сигнал өз уақытын өткiзгеннен кейiн қызыл сигналға ауыстырылады, ал сонымен бiрге  бұған көлденең бағыттағы сигналдың ауысуы жүргiзiлмейдi. Осыған байланысты қиылыстың барлық бағытында белгiлi-бiр уақыт кезiнде қызыл сигнал жанып тұрады. Ал ендi екi негiзгi тактiнiң арасына екi аралық тактi бiрiнен соң бiрi орналасады. Көлiк кiдiрiсiнiң қосындысын төмендету мақсатында аралық интервалды 8 с артық тағайындамайды. Қозғалысты реттеудiң фазалық әдiсiнде әр тактiде бiрнеше бағыттың бағдаршамдары қосылады. Мұнда бiр циклдегi бiрнеше тактiсi кезiнде бағдаршамдардың бiрдей сигналдары қосылады. Бұл кезде бiр бағыттағы және басқа бағыттағы қозғалыстар рұқсат етiледi. Мысалға негiзгi бағыттағы жасыл сигнал қосылған кезде, бiр фазада келесi негiзгi бағыттың жасыл сигналы қосылып, ал келесiсiнде сол және оң бұрылысты секциялар жұмыс iстейдi.

Сондықтан фазалық әдiсте реттеу тактiсiне бiрнеше бағдаршамдар бiрiктiрiлiп, бiр уақытта сөнiп-жануы мүмкiн. Мұнда негiзгi тактi мен аралық тактiнiң жиынтығын реттеу фазасы деп атаймыз. Әдетте фазалардың саны қиылыстағы қақтығысты қозғалыс бағыты санына сәйкес келедi. Барлық фазалар жиынтығының периодты қайталануы реттеу циклi деп аталады. Бағдаршамдық реттеу тәртiбi дер цикл ұзақтығының реттiк кезекпен берiлу санын және циклдi құрайтын тактiлер мен фазалардың ұзақтығының мәнiн түсiнемiз.

Реттеу фазасының саны, сонымен бiрге  жаяу жүргiншiлердiң және көлiк құралдарының бөлiнген топтарының саны фазаға сәйкес қозғалыс жасауы қиылыстағы қақтығыс нүктелердiң сипаттамасына және әр бағыттағы қозғалыс көлемiне тәуелдi. Қозғалыс қауiпсiздiгi көзқарасына сай фазалардың саны минималды болуы керек, өйткенi неғұрлым фазалар көп болған сайын, соғұрлым қақтығыс нүктелерi азаяды. Сонымен бiрге фазалар санының көбеюi цикл ұзақтығын көбейтедi, ал ол ерекше жағдайларда дұрыс емес, өйткенi аралық тактi қосындысының ұзақтығын пайдалану мүмкiн.

Сол себептен реттеу фазасының тиiмдi санын тағайындау ымыраға келетiн шешiм болып табылады.

Түзу бағыттағы қозғалыс басым болатын қарапайым жағдайда, көлiк құралдарын таратуын екi фазалы цикл бойынша ұйымдастыру мүмкiн. Барлық қозғалысқа қатысушыларды екi топқа бөлемiз. Олардың кезекпен өткiзу қиылыстарда қауiптi қақтығыс нүктелерiн жояды. Оң және сол бұрылыстар, сонымен қатар жаяу жүргiншiлер қозғалысы қақтығыстар бар жағдайда iске асырылады. Екi фазалы реттеудi қолданудың негiзгi жағдайы, бұл бағыттағы қарқындылықтың салыстырмалы көп емес екенiн ескере отырып, қозғалыс қауiпсiздiк мүддесi сақталады.

Екi фазалы реттеуде солға бұрылатын ағындарды өткiзу үшiн белгiлi-бiр қиындықтар туындап тұрады. Өту бөлiгi тар жағдайда көбiнесе ажырау фазасы қолданылады. Бұл әдiстi қолдану мүмкiн болады, егер қарсы ағындар қарқындылық бойынша бiр-бiрiнен елеулi түрде аырмашылығы болса, сол себептi, қарқындылықтың ең жоғарғы мәнiне есептелген фаза бағыттардың бiреуiнде қаныққан болады. Бұл жағдайда кедергiсiз сол бұрылысты қарсы бағыттағы жасыл сигналдың жаны уақытын белгiлi-бiр уақытқа кiдiрту немесе сол бағыттағы жасыл сигналдың жануын бiршама ерте iске асыру арқыты ұйымдастыруға болады. Әрине, қарсы бағыттағы қозғалыс қарқындылығы, жолай қарқындылыққа қарағанда аз болуы керек.

Ажырау фазасын қолдануын жалпы кемшiлiгiне солға бұрылуды iске асыратын жүргiзушiлерде, қарсы бағыттағы рұқсат ету сигналдарының қосылу немесе өшу кезеңi туралы хабарлардың жоқ болуымен байланысты, кейбiр қауiпсiздiктердiң төмендеуiн жатқызуға болады. Бұл жағынан қосымша бөлiмшенi қолдану жағдайды жеңiлдетедi. Бiрақ та оларды енгiзу, қиылысқа жақындағанда қосымша қозғалыс жолағының бар болуын талап етедi. Бұл жағдайда жолға бұрылуды тәртiптеуге болады немесе, мысалы, оңға бұрылуды жаяу жүргiншiлердiң қауiпсiздiгiн жоғарылату мақсатында кiдiртудi ұйымдастыру.

Қосымша бөлiмдi енгiзу көп жағдайда өзiмен бiрге реттеудiң жаңа фазасын алып келедi.

Бөлек бөлiмде солға бұрылуды өткiзу, бұл бұрылыс бағытындағы және түзу бағыттың қарсы ағының қозғалыс қарқындылығы жоғары болғанда мүмкiн болады. Екi фазалы циклды тәжiрибеде қолданудың орташа ұзақтығын ескере отырып, солға бұрылу ағынының қарқындылығы 120 бiрл/сағ артық болғанда ғана үшiншi фазаны қолданудан бас тартуға болады.

Үшiншi фазаны қосу қозғалысты ұйымдастырудың әр түрлi варианттарын жүзеге асыру мүмкiншiлiктерiн ашады. Вариантты таңдау қақтығыс ағындарының қарқындылығына және қиылыс алдындағы қозғалыс жолағының санына тәуелдi. Жаяу жүргiншiлердiң қауiпсiздiгiн жоғарылату мақсатында көбiнесе оң бұрылысты өткiзу үшiн қолданады.

Төрт фазалы реттеудi қолдану аса қолайсыз жағдайларын үйлесiмi салдарына байланысты: көлiк және жаяу жүргiншiлер ағындарының қарқынды қозғалысты күрделi құбылыстар, кез-келген бағыттағы қозғалысқа тыйым салу мүмкiншiлiгi жоқ жағдайда қиылысқа жақындағандағы өту бөлiгiнiң тар болуы.

Көп фазалы реттеудi (төрт фаза және одан көп) аса қолданудың қажетi жоқ, себебi соның салдарынан, цикл ұзақтығы жоғарылайды және қиылыстың өткiзу қабiлеттiлiгi төмендейдi.

Бақылау сұрақтары

1.Фазалар реттілігі

2. Қиылыстарға бағдаршам орнату реттілігі

Дәріс 24 Орталықтандырылған өндірісті ұйымдастыру

- Бірінші техникалық қызмет көрсетудің орталықтандырылған өндірісін ұйымдастыру.

- Екінші техникалық қызмет көрсетудің орталықтандырылған өндірісін ұйымдастыру.

Бірлестіктің  жылжымалы құрамының түрлеріне және автокөлік кәсіпорындарының орналасуына байланысты бірінші техникалық қызмет көрсету базалық мекемеде, барлық филиалдардың жылжымалы құрамының  негізгі түрі үшін, немесе екі және одан да артық мекемелерде жылжымалы құрамның әртүрлі түрлері үшін орталықтандырылуы мүмкін.

Орталықтандырылған бірінші техникалық қызмет көрсету базалық кәсіпорынның техникалық қызмет көрсету мен диагностикалау кешенінің құрамындағы бөлімшеде орындалады. Бөлімшенің қызметкерлерінің құрамында бірінші техникалық қызмет көрсету жұмыстарының көлеміне кіретін барлық жұмыстарды орындау бойынша мамандар болады. Бірінші техникалық қызмет көрсету бойынша бір тәулікке арналған жұмыс бағдарламасына сәйкес, бөлімше, әртүрлі ауысымдарда жұмыс жасайтын кешенді бригадалардан тұруы да мүмкін.

Жүк автомобильдері бірлестіктерінде бірінші техникалық қызмет көрсету жылжымалы құрамның ауысым аралық жұмыс уақытында орындалады, ал жолаушылар тасымалдаумен айналысатын мекемелерде ауысым ішінде, автобустарды қызмет көрсетуге қарбалас сағаттар аралығында кіргізе отырып, орындалады.

Бірінші техникалық қызмет көрсетудің жұмыс бағдарламасы жеке өндірісті ұйымдастыруға мүмкіндік беретін жағдайларда, бірінші техникалық қызмет көрсету бөлімшесінің құрамындағы бригадалар белгілі бір түрдегі автомобильдерге немесе технологиялық жағынан ұқсас автомобильдер тобына мысалы, ГАЗ және ЗИЛ автомобильдері үшін немесе ЛАЗ және ПАЗ автобустары үшін мамандандырылады.

Бірінші техникалық қызмет көрсетудің орталықтандырылған жұмыстары ағынды желіде орындалады. Бірінші техникалық қызмет көрсетудің орталықтандырылған өндірісінің схемасы келтірілген.

Желідегі жұмыс

Д 1

1-ТҚК

АЖ

Автомобиль-ді қабылдау

Автомобиль-ді өткізу

Филиал

Жуу

Автомобильдерді сақтау

Д

Бірінші техникалық қызмет көрсетудің орталықтандырылған өндірісінің схемасы.

Жылжымалы құрамды орталықтандырылған бірінші техникалық қызмет көрсетуге берудің тәуліктік жоспарына сәйкес филиалдың пайдалану диспетчері жол жүру қағаздарына «1-ТҚК» белгісін, қызмет көрсетуге келу уақытын көрсете отырып, қояды. Бұл ретте, автомобильдің жұмысы, қызмет көрсетуге келу барысында  бос жүрістің шамасы аз болуын қамтамасыз ете отырып, жоспарланады. Техникалық қызмет көрсету орнына келісімен автомобиль жүргізушісі өз автомобилін техникалық бақылау бөлімінің өкіліне өткізеді. Өз кезегінде, техникалық бақылау бөлімінің өкілі автомобильдің жарақтандырылуын және техникалық жағдайын тексереді. Автомобиль ішіндегі құрал-саймандар қоймаға, сақтауға өткізіледі.

Орталықтандырылған бірінші техникалық қызмет көрсетуге келген автомобиль алдымен жуу орнына барады, сосын жалпы диагностикалауға жіберіледі Д. Сол диагностикалау нәтижесі бойынша автомобиль не бірінші техникалық қызмет көрсету желісіне немесе анықталған ақауларды түзету мақсатында жөндеу аймағына сосын ғана, бірінші техникалық қызмет көрсету желісіне жіберіледі.

Жалпы диагностикалау кезінде толық анықталмаған ақаулар байқалған жағдайларда автомобиль элементік диагностикалауға Д жіберіледі, сосын ол не ағымдағы жөндеу аймағына немесе бірінші техникалық қызмет көрсету желісіне беріледі. Бірінші техникалық қызмет көрсетуден өткен автомобильдер автомобильге бекітілген жүргізушіге белгіленген тәртіппен өткізіліп, ол автомобиль филиалға кетеді.

Екінші техникалық қызмет көрсетудің орталықтандырылған өндірісі базалық мекеменің техникалық қызмет көрсету мен диагностикалау кешенінің құрамына кіретін бөлімшесінде орындалады. Ол бөлімшенің құрамында екінші техникалық қызмет көрсетудің барлық жұмыс түрлері бойынша мамандар болады. Ал қоса орындалатын жөндеу жұмыстары олардың еңбек көлемі мен сипатына байланысты, ағымдағы жөндеу кешенінде екінші техникалық қызмет көрсетудің алдында немесе тікелей екінші техникалық қызмет көрсету желісінде орындалады.

Жылжымалы құрамның түрлері әралуан болғанда және әрбір технологиялық ұқсас топтар бойынша өндірістік бағдарламаның көлемі үлкен болғанда, автомобильдердің жеке түрлеріне мамандандырылған бригадаларды ГАЗ немесе ЗИЛ, ЛАЗ немесе ПАЗ ұйымдастыруға болады.

Екінші техникалық қызмет көрсетудің орталықтандырылған өндірісі негізінен ағынды желіде орындалады.

Екінші техникалық қызмет көрсетудің орталықтандырылған өндірісінің схемасы 15-суретте көрсетілген.

Автомобиль немесе автобус екінші техникалық қызмет көрсетуге, қызмет көрсетуге қоюдың жоспарланған уақытына байланысты, тікелей желідегі жұмысынан немесе филиалдан келіп түсуі мүмкін. Базалық мекемеге келіп түсісімен жүргізуші немесе базалық мекеменің қозғаушы- жүргізушісі автомобильді техникалық бақылау бөлімінің өкіліне, белгіленген тәртіпте, өткізеді. Базалық мекемеде филиалдардан екінші техникалық қызмет көрсетуге немесе жөндеуге келген автомобильдердің жүргізушілеріне арналған демалыс бөлмесі ұйымдастырылуы мүмкін.

Екінші техникалық қызмет көрсетуге қабылданған автомобиль алдымен жууға жіберіліп, сосын элементтік диагностика бөлімшесіне беріледі.

Элементтік диагностикалау нәтижелері туралы ақпараттар орталықтандырылған өндірісті басқару бөлімінің диспетчеріне беріледі де, ол автомобильде орындалуы тиіс жұмыстардың тізімі мен көлеміне байланысты және өндірістегі қалыптасқан жағдайға байланысты автомобильдің екінші техникалық қызмет көрсету алдындағы қозғалыс бағытын белгілейді .-суретті қараңыз. Екінші техникалық қызмет көрсету жұмыстары толық орындалғаннан кейін автомобиль техникалық бақылау бөлімінің өкіліне, қызмет көрсету сапасын тексеру үшін, бағытталады. Сосын автомобиль сақтау алаңына жіберіледі.

Желідегі жұмыс

Сапаны бақылау

-ТҚК

АЖ

Автомобиль-ді қабылдау

Автомобиль-ді өткізу

Филиал

Жуу

Автомобильдерді сақтау

Д

Филиал

Екінші техникалық қызмет көрсетудің орталықтандырылған өндірісінің схемасы.

Бақылау сұрақтары:

| 1. | Бірінші техникалық қызмет көрсетудің орталықтандырылған өндірісінің схемасына сипаттама беріңіз. |
| --- | --- |
| 2. | Екінші техникалық қызмет көрсетудің орталықтандырылған өндірісінің схемасына сипаттама беріңіз. |
| 3. | Автомобильдердің жылжымалы құрамын диагностикалау жұмыстары. |

Дәріс 25 Автомобильдердің жылжымалы құрамын жөндеу өндірісін ұйымдастыру

- Жылжымалы құрамның орталықтандырылған жөндеу өндірісін ұйымдастыру.

- Жөндеу бөлімшелерінің жұмыстарын ұйымдастыру.

Жылжымалы құрамға жүргізілетін орталықтандырылған жөндеу жұмыстары базалық мекеменің ағымдағы жөндеу кешенінде немесе орталықтандырылған жөндеудің филиалдардың территорияларында орналасқан, жекелеген бөлімшелерінде орындалады. Орталықтандырылған өндіріс жағдайларында жылжымалы құрамды жөндеу, әдетте, автомобильдердің автобустардың екінші техникалық қызмет көрсетуге келген кезінде, сонымен қатар автобустар мен жеңіл автомобильдердің шанақтарын жөндетуге келген кездерінде жүргізіледі. Жөндеудің орталықтандырылған  түрлеріне берілетін өтінімдер филиалдардың өндіріс диспетчерлері тарапынан, автокөлік бірлестігінің базалық мекемесінің орталықтандырылған өндірісті басқару бөліміне беріледі.

Диспетчер, атқарылуы тиіс жұмыстардың көлемі мен түріне, қосалқы бөлшектердің бар немесе жоқ екендігіне және өндірістің жүктелуіне байланысты, әрбір автомобильдің автобустың жеткізілу уақытын белгілеп, оны филиалдарға хабарлайды.

Сонымен қатар, автомобильдер орталықтандырылған жөндеу өндірісіне тікелей желідегі жұмыс барысынан да келіп түсуі мүмкін. Жылжымалы құрамға жүргізілетін орталықтандырылған жөндеу жұмыстарының схемасы 16-суретте көрсетілген.

Желідегі жұмыс

Жөндеу сапасын бақылау

Ағымдағы жөндеу

Автомобиль-ді қабылдау

Автомобиль-ді өткізу

Филиал

Жуу

Автомобильдерді сақтау

Д

Филиал

Жылжымалы құрамға жүргізілетін орталықтандырылған жөндеу жұмыстарының схемасы.

Жөндеу жұмыстарын орындау үшін келген автомобильдер автобустар оларды қабылдап алғаннан кейін, жуу орнына барады, сосын олар жөндеу аймағына келіп түседі. Автомобильдердің ақауларының сипатына байланысты, олар ақаулы агрегаттың, тораптың, жүйенің жағдайын анықтау мақсатында, элементік диагностикалауға Д немесе тікелей жөндеу аймағына жіберіледі.

Жөндеуге толтырылған өтінім мен диагностикалау нәтижелері негізінде өндірісті басқару бөлімінің диспетчері мыналарды белгілейді:

- автомобильдің автобустың жөндеу аймағының бекеттері бойынша жүру бағыты;

- бөлімшелер, бригадалар немесе жекелеген орындаушылар тарапынан орындалатын жұмыстардың басталу және аяқталу уақыттары.

Жөндеу бөлімшелері кешенінің негізгі мақсаты агрегаттарды, тораптар мен құралдарды жөндеу, сонымен қатар бірлестіктің құрамындағы барлық мекемелердің жылжымалы құрамдары үшін бөлшектерді жасау мен оларды қайта қалпына келтіру болып табылады. Жөндеу бөлімшелері кешенінің жұмыс бағдарламасына, автомобиль жөндеу зауыттарында немесе шеберханаларында сыртқы кооперация бойынша орындалатын жұмыстар, кірмейді. Бірлестіктің осы жұмыстарға деген сұраныстары сыртқы кооперация есебінен толық қанағаттандырылмаған жағдайларда, бұл жұмыстар жөндеу бөлімшелері кешені тарапынан орындалады.

Жөндеу бөлімшелері кешенінің жұмысының өндірістік бағдарламасы мен жұмыс көлемі жылдық және айлық жұмыс жоспарларымен анықталады. Жұмыстардың  жоспарланған көлемі айлар бойынша, жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсету мен жөндеу өндірісіне қажетті әртүрлі қосалқы бөлшектерге деген қажеттіліктерге сәйкес, өзгеріп отыруы мүмкін.

Сонымен қатар, жөндеу бөлімшелері кешенінің әрбір бөлімшелері бойынша шығарылатын өнімнің төмендетілмейтін қор мөлшерлері белгіленеді және олардың аралық қоймадағы қоры күн сайын қамтамасыз етілуі тиіс.

Қосалқы бөлшектер мен материалдардың аралық қоймадағы қоры туралы ақпараттар мен олардың мөлшеріне бақылау жасап отыру бірлестіктің өндірісті дайындау кешеніне жүктеледі. Агрегаттар, тораптар мен бөлшектер, жөндеу бөлімшелері кешенінің бөлімшелеріне, белгіленген тәртіппен беріледі.

Жөндеу жұмыстары үшін қажетті қосалқы бөлшектер мен материалдарды жинақтау мен оларды жеткізу мәселелерімен өндірісті дайындау кешенінің жинақтау бөлімшесі мен көлік бөлімшесі айналысады.

Агрегаттарды жөндеу мен бөлшектерді жасау жұмыстары, жұмыстың өндірістік бағдарламасына, механикаландыру деңгейіне және басқа да факторларға байланысты, белгіленген технология бойынша орындалады.

Негізгі жөндеу жұмысшыларының жұмыс уақыттарын тиімді пайдалану мақсатында, олар өндірісті дайындау мәселелерінен босатылған және ол жұмыстар орталықтандырылған түрде, арнайы мамандандырылған бөлімше - өндірісті дайындау кешені тарапынан орындалады. Өндірісті дайындау кешенінің құрамына мына бөлімшелер кіреді:

1. Жинақтау бөлімшесі. Жинақтау бөлімшесі регламенттік және жөндеу жұмыстарын орындау үшін қажетті айналымдағы қорды толтыруды, басқару бөлімінің тапсырмасына сәйкес, қосалқы бөлшектерді дайындауды және оларды жұмыс орындарына жеткізуді, автомобильдерден, жөндеу мақсатында шешіліп алынған, агрегаттарды, тораптар мен бөлшектерді тасымалдауды қамтамасыз етуші бөлімше болып табылады.

2. Аралық қойма. Аралық қойма агрегаттарды, тораптар мен бөлшектерді сақтауды және олардың, өндірістің үздіксіз жұмыс істеуі үшін қажетті, қорының деңгейіне бақылау жасауды қамтамасыз етуші бөлімше болып табылады.

3. Тасымалдау бөлімшесі. Тасымалдау бөлімшесі автомобильдердің орнын ауыстыруды және ауыр салмақты агрегаттар мен тораптарды тасымалдауды қамтамасыз етуші бөлімше болып табылады.

4. Жуу-сұрыптау бөлімшесі. Жуу-сұрыптау бөлімшесі автомобиль-дерден шешіліп алынған агрегаттарды, тораптар мен бөлшектерді жөндеуден бұрын қабылдауды, оларды жуып тазалауды, сұрыптау мен жинақтауды қамтамасыз етуші бөлімше болып табылады.

5. Аспаптар бөлімшесі. Аспаптар бөлімшесі аспаптарды сақтауды, оларды жұмысшыларға беруді және оларды жөндеуді қамтамасыз етуші бөлімше.

Техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу және жөндеу бөлімшелері кешендерін қосалқы бөлшектер мен материалдармен қамтамасыз ету мәселелерін, өндірісті басқару бөлімінің нұсқауларына сәйкес, өндірісті дайындау кешені шешеді.

Өндірісті дайындау кешенінің қызметкерлері мына мәселелермен айналысады:

- аралық қоймадағы айналымдағы агрегаттардың, тораптардың, бөлшектер мен материалдардың белгіленген қор деңгейін қамтамасыз етуге бақылау жасау;

- аралық және негізгі қоймалардан қажетті қосалқы бөлшектерді, тораптар мен агрегаттарды тікелей өндірістік кешендердегі жұмыс орындарына бекеттерге өз мезгілінде жеткізу;

- автомобильдерден шешіліп алынған агрегаттарды, тораптар мен бөлшектерді жуу-сұрыптау бөлімшесіне жеткізу, сонымен қатар жөндеу бөлімшелері кешенінің тиісті бөлімшесіне жөндеуге жеткізу;

- ақаулы агрегаттарды, тораптар мен бөлшектерді жөндеу қорынан жөндеу үшін аралық қоймадан жөндеу бөлімшелері кешенінің тиісті бөлімшесіне жеткізу;

- жөндеу бөлімшелері кешенінің тиісті бөлімшесінен жөнделген жасалған агрегаттарды, тораптар мен бөлшектерді алу және оларды аралық қоймаға жеткізу;

- екінші техникалық қызмет көрсетуге қойылатын автомобильдерде орындалуы тиіс регламенттік жұмыстар мен қоса атқарылатын жөндеу жұмыстары үшін қажетті қосалқы бөлшектер мен материалдарды алдын-ала таңдап алу және жинақтау;

- жоғарыда аталған барлық жұмыстардың орындалу мерзімдеріне бақылау жасау және олардың, өндірісті басқару бөлімі тарапынан белгіленген уақытта, орындалуын қамтамасыз ету.

Жинақтау бөлімшесінің және өндірісті дайындау кешенінің басқа да бөлімшелерінің жұмысына басқару бөлімінің диспетчері, тікелей өзі немесе өндірісті дайындау кешенінің техник-операторы арқылы, байланыс құралдары көмегімен радио, сымтетік басшылық жасайды. Жинақтау бөлімшесіне жүктелген жұмыстардың көлемі аз болған жағдайда, техник-оператордың қызметтік міндеттері аралық қойманың меңгерушісіне жинақтаушысына жүктелуі мүмкін. Техник-оператор тапсырмалардың орындалғаны туралы, әдетте, өндірісті басқару бөліміне баяндамайды, олармен байланыс құралдары арқылы, тек қана тапсырылған жұмыстарды өз мезгілінде орындай алмағанда ғана байланысады сымтетік арқылы. Техник-оператордың жұмыс орыны аралық қоймаға жақын маңда немесе соның ішінде орналасуы керек.

Өндірісті басқару бөлімінің диспетчерінің негізгі міндеттері мыналардан құралады:

- техникалық қызмет көрсету, ағымдағы жөндеу және жөндеу бөлімшелері кешендерінің жұмыс бекеттерін, жөндеу қорымен қамтамасыз ету, жұмыстарын өндірісті дайындау кешенінің техник-операторы арқылы басқару;

- өндірістік кешеннің бригадирінен алған ақпараттар негізінде, жөндеу парағындағы мәліметтердің дұрыстығын тексеру және жұмыс бекеттеріне жаңа немесе жөнделген агрегаттарды, тораптарды, бөлшектерді босату мен жеткізу туралы нұсқаулар беру;

- ауысым соңында барлық талаптарды қайта қарау және қоймадан босатылған қосалқы бөлшектердің нақты орындалған жөндеу жұмыстарына сәйкестігін тексеру, оларға өз қолын қою.

Өндірісті дайындау кешенінің техник-операторының негізгі міндеттері мыналардан құралады:

- кешеннің барлық қызметкерлерінің жұмысына басшылық жасау;

- өндірісті басқару бөлімінің нұсқауларына сәйкес, қоймадан жұмыс бекеттеріне қажетті бөлшектерді, тораптарды, агрегаттарды қойманың жинақтаушысы арқылы, жеткізуді қамтамасыз ету;

- қосалқы бөлшектердің жұмсалуы туралы құжаттарды толтыру және жөндеу бөлімшелері тарапынан жөнделуші агрегаттардың, тораптардың, бөлшектердің жөнделу мерзімін бақылау.

Бақылау сұрақтары:

| 1 | Жылжымалы құрамға жүргізілетін орталықтандырылған жөндеу жұмыстары. |
| --- | --- |
| 2. | Орталықтандырылған жөндеу жұмыстарының схемасына сипаттама беріңіз. |
| 3. | Жөндеу бөлімшелері кешенінің негізгі мақсаты? |
| 4. | Жөндеу бөлімшелері кешенінің жұмысының өндірістік бағдарламасы мен жұмыс көлемі немен анықталады? |
| 5. | Өндірісті дайындау кешенінің қызметкерлері қандай мәселелермен айналысады? |

Дәріс 26 Өндірісті дайындауды ұйымдастыру

- Жинақтау бөлімшесінің жұмысын ұйымдастыру.

- Өндірісті дайындау кешенінің техник-операторының шұғыл ауысымдық жоспары.

Қосалқы бөлшектер мен қажетті материалдарды ағымдағы жөндеу мен жөндеу бөлімшелерінің бекеттерінің жұмыс орындарына, оларды алдын-ала жинақтап және сақтай отырып, жеткізудің қалыптасқан жүйесі өндірісте жақсы нәтижелер беріп жүр. Бұл жүйені қолдану, қажетті қосалқы бөлшектің қоймада бар немесе жоқ екендігін анықтау уақытын айтарлықтай азайтады, слесарь-жинақтаушыға күрделі жағдайларға тез бейімделуге және оларды жұмыс орындарына жеткізудің оңтайлы схемасын таңдауға мүмкіндік береді. Агрегаттарды, тораптарды және бөлшектерді жеткізу мен беру процесі жинақтау бөлімшесі тарапынан келесі тәртіппен орындалады:

. Техникалық қызмет көрсету мен ағымдағы жөндеу кешендерінің бригадирінен немесе жұмысшысынан, өндірісті басқару бөлімінің диспетчеріне автомобильге орнатуға қажетті агрегатқа, торапқа, бөлшекке тиісті өтінім келіп түседі.

. Диспетчер, өндірісті дайындау кешенінің техник-операторына немесе тікелей слесарь-жинақтаушыға, қажетті қосалқы бөлшекті жұмыс бекетіне жеткізу туралы нұсқаулар береді.

. Өндірісті дайындау кешенінің техник-операторы қажетті бөлшектің бар немесе жоқ екендігін аралық және негізгі қоймалардан тексереді. Бұл ретте мынандай жағдайлар қалыптасуы мүмкін:

- аралық қоймада қажетті қосалқы бөлшек бар;

- аралық қоймада қажетті қосалқы бөлшек жоқ, бірақ ол негізгі қоймада бар;

- аралық қоймада және негізгі қоймаларда қажетті қосалқы бөлшек жоқ.

Қажетті қосалқы бөлшектің бар немесе жоқ екендігі туралы мәліметтерге байланысты өндірісті дайындау кешенінің техник-операторы тиісті шешім қабылдайды.

Өндірісті дайындау кешенінің техник-операторы слесарь- жинақтаушылардың біріне қажетті қосалқы бөлшекті аралық қоймадан өндірістік кешеннің жұмыс бекетіне жеткізу туралы тиісті нұсқау береді және ол туралы өзінің шұғыл жоспарына тиісті белгі қояды. Қосалқы бөлшектерді жұмыс орындарына жеткізу бойынша, бір мезгілде бірнеше тапсырмаларды қоса орындай алатын слесарь-жинақтаушыда талаптар мен көліктік жапсырманың бос парақтары болады (17-сурет) және слесарь-жинақтаушы ол парақтарды қажет болған жағдайда толтыра алады.

Көліктік жапсырма – көп мақсатты құжат болып табылады. Ондағы мәліметтер бөлшектің ақауын түзету құралын, тәсілін таңдауға және бөлшектің бір кешеннен екіншісіне өтуі барысындағы уақытты бақылауға мүмкіндік береді.

Көліктік жапсырманың жоғарғы жағы бөлшекті жөндеу жұмыстары аяқталғаннан соң, жөндеу жұмысшысының наряд қағазына жапсырылады және жұмыстың орындалғанын дәлелдейді. Көліктік жапсырманың төменгі жағы жөнделген бөлшектің, жөндеу бөлімшелерінен, аралық қоймаға келіп түскендігін көрсетеді.

Көліктік жапсырма мен талапты слесарь-жинақтаушыға жазып беру көп уақыт алмайтын жағдайларда өндірісті дайындау кешенінің техник-операторы оларды слесарь-жинақтаушыға жазып бере алады. Көліктік жапсырма мен талаптың толтырылмаған бос парақтары алдын-ала номерленеді. Жалпы номер бұл ретте 005012 слесарь-жинақтаушының табельдік номерінен 005 және көліктік жапсырманың реттік номерінен 012 тұрады. Көліктік жапсырма әрбір атаудағы қосалқы бөлшекке жеке-жеке толтырылады.

| № _____ көліктік жапсырма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Күні |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бөлшектің аты |  |  |  |  |  |  |  | Шифры |  |  | Саны | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Бөлшек жіберілетін бөлімшенің шифры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| Автомобильдің шифры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  |
| Түрі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 14 |  |  |  | 15 |  |  |  |
| Жүрген жолы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  |
| Бөлшектің ақауы |  |  |  |  |  |  |  | Ақаудың шифры |  |  |  | 19 | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  |
| Жапсырма № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тапсырды |  |  | Фамилиясы |  |  | Шифры |  | Қолы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қабылдады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бөлу сызығы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № _____ көліктік жапсырманың түбіртегі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Күні |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Но-мері | Атауы |  |  | Өлшем бірлігі |  |  | Саны |  | Бағасы |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |
| Қойма | Баланстық есеп |  |  | Операция түрі |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |
| Бөлшек жіберілетін бөлімшенің шифры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 14 |  |  |  | 15 |  |
| Автомобильдің шифры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |
| Түрі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |
| Жүрген жолы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |
| Бөлшектің ақауы |  |  |  |  |  |  |  |  | Ақау шифры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жапсырма № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тапсырды |  | Фамилиясы |  |  | Шифры |  |  |  | Қолы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Қабылдады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Көліктік жапсырма

Қосалқы бөлшектерді жеткізу барысында слесарь-жинақтаушы:

- талаптың парағын толтырады, оған өндірісті басқару бөлімінің ауысымдық жоспары бойынша тапсырманың номері және қосалқы бөлшек жеткізілуі тиіс, бекеттің номері қойылады;

- көліктік жапсырмаға автомобильдің түрі мен оның шифрын, яғни автомобильдің гараждық номерін қояды;

- өндірістік кешеннің бекетіне келген бетте, автомобильден шешіліп алынған агрегаттың, тораптың толықтығын тексереді де, бригадирге жұмысшыға, жаңа жөнделген қосалқы бөлшекті алғандығы туралы қол қойдырып алады;

- автомобильден шешіліп алынған агрегатты, торапты, бөлшекті қабылдап алады, бригадирге жұмысшыға қабылдап алғандығы туралы арнайы үлгідегі қолхат жазып береді және оған талапты қалдырады;

- автомобильден шешіліп алынған агрегатты, торапты, бөлшекті жуу бөлімшесіне тасымалдайды және оларды көліктік жапсырмамен бірге, қабылдаушыға өткізеді. Олардың қабылданғандығы туралы белгі талаптың артқы жағына қойылады;

- талап бойынша аралық қоймадан қажетті бөлшекті алады да, оны өндірістік кешеннің бекетіне жеткізеді;

- қосалқы бөлшектерді бригадирге жұмысшыға өткізеді де, өзінің алдыңғы қалдырған қолхатын қайтып алады;

- байланыс құралдары бойынша берілген тапсырманың орындалғаны туралы, техник-операторға баяндайды да, жаңа тапсырма алады;

- өндірісті дайындау кешенінің техник-операторы өзінің ауысымдық жоспарына алдыңғы тапсырманың орындалғаны туралы және жаңа тапсырманың берілгені туралы белгі қояды;

- жуу-сұрыптау бөлімшесінің қабылдаушысы, алынған агрегатқа немесе торапқа көліктік жапсырманың номері қойылған жаңа жапсырма іледі. Қабылдап алынған агрегаттар мен бөлшектерді жөндеуге өткізуді, өндірісті дайындау кешенінің операторының нұсқауына сәйкес, жинақтаушы орындайды.

Қажетті қосалқы бөлшек аралық қоймада болмастан, ол негізгі қоймада бар болса, онда өндірісті дайындау кешенінің техник-операторы слесарь-жинақтаушылардың біріне қажетті қосалқы бөлшекті негізгі қоймадан алу туралы және оны бекетке жеткізу туралы тапсырма береді. Егер қажетті қосалқы бөлшек аралық қоймада да, негізгі қоймада да болмаса, онда өндірісті басқару бөлімінің диспетчері автомобильден шешіп алынған агрегатты, торапты, бөлшекті жөндеу бөлімшесінің тиісті бөлімшесінде жөндеуге шешім қабылдайды және өндірісті дайындау кешенінің техник-операторына жөндеу мерзімі туралы хабарлайды.

Өндірісті дайындау кешенінің техник-операторы слесарь-жинақтаушылардың біріне автомобильден шешіп алынған бөлшекті өндірістік кешеннің бекетінен жуу-сұрыптау бөлімшесіне  жеткізу туралы тапсырма береді де, өзінің ауысымдық жоспарына бөлшекті кері қарай қайта жеткізу мерзімі туралы белгі қояды. Осындай белгілер көліктік жапсырмаға да, уақыт  торының тиісті көздерін сызу жолымен, қойылады.

Жуу-сұрыптау бөлімшесінің қабылдаушысы бөлшекті қабылдап алғаннан соң, ол туралы көліктік жапсырмаға өз қолын қояды. Сосын, ол жапсырма өндірісті дайындау кешенінің техник-операторына, жинақтаушылар арқылы жіберіледі. Ал көліктік жапсырманың түбіртегі бөлшекпен бірге жөндеу бөлімшелері кешеніне кетеді. Егер жөндеу бөлімшелері кешені, қандай да бір себептерге байланысты жөндеу жұмыстарын өз мезгілінде орындай алмаса, онда кешеннің бригадирі ол туралы, тез арада, өндірісті басқару бөлімінің диспетчеріне хабарлауы керек. Сосын, онымен келісе отырып, көліктік жапсырмаға тиісті өзгерту енгізеді.

Жөндеу жұмыстарының аяқталу уақыты келген кезде және жөндеу бөлімшелері кешенінен тиісті ақпарат алынғаннан соң, өндірісті дайындау кешенінің техник-операторы слесарь-жинақтаушыға көліктік жапсырманы беріп, оған жөндеу бөлімшелері кешенінен қажетті бөлшекті агрегатты алып, өндірістік кешеннің бекетіне жеткізу туралы нұсқау береді. Бөлшекті алған слесарь-жинақтаушы көліктік жапсырманы жөндеу бөлімшелері кешеніне беріп, жапсырманың түбіртегін өзінде қалдырады.

Жөндеуді қажет етуші агрегат, торап, бөлшек өз мезгілінде жөнделмеген жағдайда, қатарлас бөлімшелердің жұмыстарында іркілістер пайда болады.

Негізгі және аралық қоймалардағы қосалқы бөлшектердің қоры туралы мәліметтер негізінде және олардың жаңаларымен немесе жөнделгендерімен толықтырылуының күтілуі туралы ақпараттар негізінде, өндірісті басқару бөлімінің бастығы өндірісті дайындау мен жөндеу бөлімшелері кешендерінің бастықтарымен бірлесе отырып, жөндеу бөлімшелері кешенінің әртүрлі бөлімшелері тарапынан агрегаттарды, тораптарды және бөлшектерді жөндеу жасау тапсырмасын жоспарлайды. Осы жұмыс жоспарына сәйкес өндірісті дайындау кешенінің жинақтау бөлімшесі жөндеу қорын жөндеу бөлімшелері кешенінің бөлімшелеріне жеткізіп береді, ал жөнделген агрегаттарды, тораптарды, бөлшектерді негізгі және аралық қоймаларға тасымалдайды.

Өндірісті дайындау кешенінің техник-операторының жұмыс жоспары слесарь-жинақтаушылардың арасында таратылған тапсырмаларды есепке алудың, олардың ауысым барысында жұмыспен қамтылуының, сонымен қатар қосалқы бөлшектер мен материалдарды жеткізу тапсырмаларының орындалу мерзіміне бақылау жасаудың көрнекі құралы болып табылады.

Өндірісті дайындау кешенінің жинақтау бөлімшесінің шұғыл жұмыс жоспары тақтаға орнатылған планшет түрінде болады

| № | Слесарь жинақ- таушының АТЖ | Табель номері | Тапсырманың орындалу уақыты |  |  |  |  |  |  | Келесі ауы-сымға өтеді |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 800 | 820 | 840 |  | 1720 | 1740 | 1800 |  |
| 1 | Асқаров А. | 004 |  |  |  |  |  |  |  | Қызыл қатар |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сары қатар |
| 2 | Сүйіндіков Ж. | 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Қасымов О. | 032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жаңадан келіп түскен тапсырма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Жинақтау бөлімшесінің шұғыл жұмыс жоспары.

Планшет көлденең торларға бөлінген, олардың әрқайсысы жекелеген слесарь-жинақтаушыға бекітілген. Сонымен бірге әр слесарь-жинақтаушыға қызыл және сары түстерге боялған, екі қатардан бөлінген. Планшеттің сол жағына слесарь-жинақтаушының аты-жөні мен олардың табельдік номерлері жазылған жапсырмалар ілінеді. Слесарь-жинақтаушылардың екі бригадасы жұмыс істеген жағдайда немесе бригадалардың құрамы өзгерген жағдайларда, ол жапсырмалар ауысым соңында  ауыстырылады.

Жинақтау бөлімшесі бірнеше ауысымда жұмыс істейтін болса, онда планшеттегі, берілген тапсырмалардың орындалу уақыты жазылған кестелер кері қарай аударылып ілінеді, себебі олардың артқы жағына келесі ауысымның уақыттары жазылған.

Жинақтау бөлімшесінің шұғыл жұмыс жоспарын ауысым барысында, өндірісті дайындау кешенінің техник-операторы, өндірісті басқару бөлімінің диспетчерінен, слесарь-жинақтаушылардан және олардың өндірістік кешендерінен келіп түсуші ақпараттар негізінде, жүргізіп отырады. Өндірісті басқару бөлімінің диспетчерінен, қосалқы бөлшектер немесе материалдарды жеткізу туралы, тапсырма келіп түскенде өндірісті дайындау кешенінің техник-операторы арнайы құжатты толтырады 19-сурет және оны планшеттің «Жаңадан келіп түскен тапсырма» қатарының белгіленген уақыт бөлігіне орналастырады.

Жаңадан келіп түсуші тапсырмалар слесарь-жинақтаушылар арасында, олардың жұмыстармен жүктелуіне байланысты бөлінеді. Бұл ретте, тапсырма парағы планшеттің «Жаңадан келіп түскен тапсырма» қатарынан тапсырма жүктелген слесарь-жинақтаушының тұсына ауыстырылады.

Слесарь-жинақтаушыға агрегатты, торапты немесе бөлшекті жеткізу туралы тапсырма берілгеннен кейін байланыс құралдары арқылы немесе тікелей өзіне,  тапсырма парағы сары қатардан қызыл қатарға ауыстырылып қойылады. Тапсырманың орындалу уақытына, өндірісті басқару бөлімімен келісе отырып, өзгерістер енгізілген жағдайда тапсырма парағы тиісті уақыт бағанасына ауыстырылады. Бұл ретте, тапсырма парағына да өзгерістер енгізіледі.

Слесарь-жинақтаушыға берілетін тапсырма

_____________________ автомобильге жеткізу

Шифр __________________________________

Бекет № ________________________________

1.______________________________________

2.______________________________________

3.______________________________________

Жеткізу мерзімі: жоспар _______нақты ______ Шешілген бөлшектер ____________ жеткізілсін

Слесарь-жинақтаушыға берілетін тапсырма

Жинақтау бөлімшесінің слесарь-жинақтаушысының тапсырманың орындалғаны туралы хабарламасынан кейін, өндірісті дайындау кешенінің техник-операторы, тапсырманың нақты орындалған уақытын тапсырма парағына енгізеді де, тапсырма парағын бұрынғы орнына теріс қаратып қояды, бұл тапсырмалардың орындалуына бақылау жасауды жеңілдетеді.

Ауысым соңында, шұғыл жоспар мәліметтері бойынша, ауысым барысындағы жұмыс нәтижелері талданады:

- әрбір слесарь-жинақтаушы тарапынан және жалпы бригада тарапынан орындалған тапсырмалар саны анықталады;

- тапсырмаларды орындау уақытынан ауытқу оқиғалары тіркеледі;

- тапсырмалардың ауысым барысында уақыт бойынша дұрыс бөлінуі тексеріледі.

Бақылау сұрақтары:

| 1. | Жинақтау бөлімшесі тарапынан агрегаттарды, тораптарды және бөлшектерді жеткізу мен беру процесі қандай тәртіппен орындалады? |
| --- | --- |
| 2. | Көліктік жапсырма қандай мақсатты құжат болып табылады? |
| 3. | Слесарь-жинақтаушының қосалқы бөлшектерді жеткізу барысындағы жұмыс тәртібі. |
| 4. | Өндірісті дайындау кешенінің техник-операторының жұмыс жоспарына сипаттама беріңіз. |
| 5. | Жинақтау бөлімшесінің шұғыл жұмыс жоспарына сипаттама беріңіз. |

Дәріс 27. Өндірісті дайындау кешенінің жұмысын ұйымдастыру тәртібі

- Көлік бөлімшесінің жұмысын ұйымдастыру.

- Аралық қойманың жұмысын ұйымдастыру.

Көлік бөлімшесінің тобының негізгі атқаратын қызметі ол ауыр салмақты агрегаттарды, тораптарды, бөлшектерді, материалдарды, жабдықтар мен аспаптарды, олардың қоймадан алынуы немесе қоймадан берілуі кезінде тиеу-түсіру жұмыстарын орындау, оларды автокөлік мекемесі аумағында және филиалдарға тасымалдау болып табылады. Сонымен қатар, көлік бөлімшесінің міндетіне мына төмендегі жұмыстар кіреді: автомобильдерді күту аймағынан жұмыс бекеттеріне жеткізу; техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу кезінде оларды бір жұмыс бекетінен екіншісіне ауыстыру, ал техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу процесі аяқталғаннан соң, сақтау аймағына жеткізу.

Көлік бөлімшесіне тобына және жинақтау бөлімшесіне тобына  жүктелген жұмыстардың көлеміне сәйкес және жергілікті жерлерде қалыптасқан жағдайларға байланысты, бұл жұмыстар бірге қосылып атқарылуы мүмкін.

Аралық қоймаға мына төмендегідей міндеттер жүктеледі:

- айналымдағы агрегаттарды, тораптарды, бөлшектер мен материалдарды сақтау;

- жинақтау бөлімшесіне агрегаттарды, тораптарды, бөлшектер мен материалдарды, өндірістік кешендерге жеткізу үшін беру;

- белгіленген есептік құжаттарды жүргізу;

- қорлардың сақталуын қамтамасыз ету және реттеу.

Аралық қоймада жөндеу бөлімшелері кешенінде немесе автомобиль жөндеу кәсіпорындарында жөнделген немесе жаңадан жасалынған және айнымалы қордың тізіміне енгізілген, агрегаттар, тораптар мен бөлшектер сақталады. Аралық қойманың, көлік бөлімшесінің және жинақтау бөлімшелерінің жұмыс режимдері өндірістік кешендерді барлық ауысымдарда да, қажетті қосалқы бөлшектер мен материалдармен үздіксіз қамтамасыз етуді кепілдендіруі керек.

Егер кәсіпорынның аралық қоймасы екі немесе үш ауысымда, ал негізгі қойма бір ауысымда жұмыс істейтін болса, онда аралық қоймада, негізгі қоймадан арнайы тізбе бойынша алынатын, бөлшектерді сақтауға арналған бөлім қарастырылуы керек. Бірақ бұл бөлшектер негізгі қоймада есепте тұратындықтан, аралық қойма негізгі қоймаға олардың жұмсалуы туралы, белгіленген тәртіпте, есеп береді, яғни екінші немесе үшінші ауысымда берілген әрбір бөлшекке толтырылған талап болуы шарт. Негізгі қоймадан аралық қоймаға берілетін бөлшектер тізімі автокөлік мекемесінің техникалық бөлімі тарапынан белгіленеді.

Аспаптар бөлімшесінің негізгі міндеттеріне аспаптар мен құрал-саймандарды сақтау, оларды жөндеу, беру мен қайта қабылдау жатады. Аспаптар бөлімшесі мекеменің аумағында, мүмкіндігінше, аралық қоймаға жақын немесе онымен бірге орналастырылады. Бұл ретте аспаптарды беру мен қабылдау жұмыстарын аралық қойманың қоймашысы орындауы мүмкін. Аспаптарды алу мен оларды ауыстыру мүмкіндігі барлық ауысым барысында да қамтамасыз етілуі керек, ал аспаптарды жөндеу жұмыстарын бірінші ауысымда жоспарлаған дұрыс. Ірі автокөлік кәсіпорындарында, автокөлік бірлестіктерінде аспаптар бөлімшесінің құрамына мына бөлімшелер кіруі мүмкін:

- орталық аспаптар тарату қоймасы;

- аспаптарды, құрал-жабдықтарды жөндеу мен оларды жасаумен орталықтандырылған түрде айналысушы бөлімше;

- жөндеу бөлімшелеріндегі аспаптар тарату қоймалары.

Орталық аспаптар тарату қоймасын орналастыру орнын таңдаған кезде сол қойманың қызметін ең көп пайдаланатын өндірістік бөлімшеге бару жолдарының жақын және ыңғайлы болғаны тиімді болады. Жалпы жобалау жұмыстары барысында орталық аспаптар тарату қоймасында аспаптарды жөндеу, жасау және қайрау үшін арнайы орын ажырату керек. Аспаптар бөлімшесінен өндірістік кешеннің тұрақты жұмысшыларына өз жұмыстарында үнемі қолданып отыратын қажетті құрал-саймандарды, аспаптарды алу үшін, тиісті алу құжаттарын рәсімдеудің қажеті жоқ. Жалпы аспаптар бөлімшесінің жұмысын ұйымдастыруды мына тәртіпте ұйымдастырған дұрыс.

Жұмысшы киім шешетін орында арнайы бақырша алады, онда жұмысшының табельдік номері мен оның жұмыс орнының номері көрсетілген. Осы бақырша бойынша жұмысшы аспаптар бөлімшесінен қажетті аспаптар салынған жәшігін алады. Ауысым аяқталған соң, жұмысшы барлық аспаптарды аталған жәшікке қайта салып, аспаптар бөлімшесіне өткізеді. Аспаптар өткізілген соң, оған бақыршасы қайтарылады. Аспаптарды қабылдау кезінде аспаптар бөлімшесінің жұмысшысы аспаптардың толықтығын және жағдайларын тексеріп алады. Сынған аспаптар есептен шығарылады, ал жөндеуді қажет ететіндері ақаусыз аспаптарға ауыстырылады.

Аспаптар бөлімшесінің жұмысын осы тәртіппен ұймдастырған жағдайда, өндіріске қажетті аспаптар саны көп болмайды, себебі бір аспаппен әртүрлі ауысымда, әртүрлі жұмысшылар жұмыс істей алады, аспаптар қатардан тез шықпайды, өз мезгілінде жөнделеді. Әрбір жұмыс ауысымынан соң аспаптарды тексеру аспаптардың жоғалу оқиғаларының санын азайтады. Нәтижеде барлық уақытта техникалық жағынан жарамды аспаптардың қажетті саны қоймада болады, оларды іздеу мен күту уақыттары азайып, ең бастысы, жөндеу жұмысшыларының еңбек өнімділігі артады, ақаулы аспаптың салдарынан орын алатын өндірістік жарақат алу оқиғалары кемиді.

Автокөлік кәсіпорынының өлшемдеріне және қажетті құрал-жабдықтардың бар немесе жоқтығына байланысты жуу, тазалау және сұрыптау жұмыстары орталықтандырыла отырып орындалады. Бұл ретте, жуу-сұрыптау бөлімшесі өндірісті дайындау кешенінің бір бөлімшесі болып табылады.

Жуу-сұрыптау бөлімшесінің негізгі міндеттері:

- ақауы бар агрегаттарды, тораптарды және бөлшектерді қабылдау және оларды жуу;

- агрегаттарды, тораптарды және бөлшектерді ажырату;

- агрегаттарды, тораптарды және бөлшектерді сұрыптау;

- қайта қалпына келтіруге болмайтын агрегаттарды, тораптарды және бөлшектерді есептен шығару;

- агрегаттар мен тораптарды жинақтау;

- жөндеу қорын сақтау және оларды жөндеу бөлімшелерінің өндірістік бөлімшелеріне беру.

Жуу-сұрыптау бөлімшесінің құрамына мына төмендегі мамандандырылған бөлімдер кіреді:

- ақаулы қосалқы бөлшектерді қабылдау бекеті;

- жуу бөлімі;

- ажырату бөлімі;

- сұрыптау мен жинақтау бөлімі;

- жөндеу қорын сақтау бөлімі.

Жуу-сұрыптау бөлімшесіне келіп түсуші бөлшектердің техникалық жағдайы бақылаушы-сұрыптаушы тарапынан бақыланады.

Бөлшектерді бақылаудың негізгі мақсаты бөлшектердің техникалық жағдайын техникалық шарттарға сәйкес анықтап және сұрыптап, оларды келесі топтарға бөлу: жарамды бөлшектер, жөндеуді қажет ететін бөлшектер, жарамайтын бөлшектер.

Слесарь-жинақтаушы жүргізуші-жинақтаушы автомобильдерден шешіп алынған ақаулы агрегаттарды, тораптарды және бөлшектерді қабылдау бекетіне тасымалдайды және оларды қабылдау бекетінің қабылдаушысына, көліктік жапсырманы түбіртегімен бірге, тапсырады.

Қабылдау бекетінің қабылдаушысы агрегаттардың, бөлшектердің, тораптардың толық жинақталғандығын, көліктік жапсырмалардың дұрыс толтырылғандығын тексереді, талаптарға өз қолын қойып, «Бөлшек қабылданды» деген белгі басады да, өзінде көліктік жапсырманы түбіртегімен және ақаулы агрегаттарды, тораптарды, бөлшектерді қалдырады. Талапты слесарь-жинақтаушыға жүргізуші-жинақтаушыға береді. Егер автомобильден шешіліп алынған агрегаттар, тораптар мен бөлшектер жөндеуден соң, міндетті түрде, қайтадан сол автомобильге орнатылатын болса, онда қабылдаушы көліктік жапсырмаға өз қолын қойып, оны слесарь-жинақтаушыға береді, ал оның түбіртегін өзінде қалдырады. Барлық көліктік жапсырмаларды слесарь-жинақтаушы өндірісті дайындау кешенінің техник-операторына береді.

Қабылдап алынған ақаулы агрегаттар, тораптар мен бөлшектер жуу бөлімшесіне жіберіледі, сосын олар сұрыптауға келіп түседі. Слесарь-сұрыптаушы   бөлшектердің ақауларын анықтау мен оларды сұрыптауды, арнайы аспаптар мен құралдарды пайдалана отырып, жүзеге асырады.

Қалпына келтіруге жатпайтын бөлшектер арнайы жәшіктерге салынып, есептен шығаруға жіберіледі. Ол туралы сол бөлшектердің көліктік жапсырмаларының түбіртегіне арнайы белгі қойылады.

Жөндеуді қажет ететін бөлшектер, тораптар мен агрегаттар арнайы жәшіктерге салынады, оларды жөндеуге қажетті бөлшектермен толықтырылады да, содан кейін тиісті жөндеу бөлімшелеріне жіберіледі.

Олармен бір мезгілде жөндеу бөлімшелерінің кешеніне, осы бөлшектерге толтырылған, көліктік жапсырмалардың түбіртіктері де жіберіледі. Көліктік жапсырмалардың түбіртіктерін жөндеу бөлімшелерінің кешеніне беру арнайы журналға тіркеледі.

Жуу-сұрыптау бөлімшесі жуу мен сұрыптауға келіп түскен агрегаттардың, тораптардың және бөлшектердің, олар жөндеу бөлімшелерінің кешеніне берілгенге дейін, толық сақталуын қамтамасыз етеді. Жуу-сұрыптау бөлімшесін аралық қойманың және жөндеу бөлімшелерінің кешенінің өндірістік бөлімшелерінің маңына орналастырған тиімді.

Бақылау сұрақтары:

| 1. | Көлік бөлімшесінің тобының негізгі атқаратын қызметі қандай? |
| --- | --- |
| 2. | Аралық қоймаға қандай негізгі міндеттер жүктеледі? |
| 3. | Аспаптар бөлімшесінің негізгі міндеттеріне нелер жатады? |
| 4. | Аспаптар бөлімшесінің құрамына қандай бөлімшелер жатады? |
| 5. | Жуу-сұрыптау бөлімшесінің негізгі міндеттеріне сипаттама беріңіз. |

Дәріс 28 Автокөлік мекемелеріндегі қоймалардың жұмыстарын ұйымдастыру тәртібі

1. Қойма шаруашылығы есебін жүргізуді ұйымдастыру.

2. Қосалқы бөлшектер мен материалдар есебін жүргізуді ұйымдастыру.

Автокөлік мекемесінде ең кемі екі қойма болуы керек: негізгі материалдық қойма және мамандандырылған қойма.  Негізгі материалдық қойма қосалқы бөлшектер мен материалдарды және басқа да бұйымдарды сақтауға арналған, ал мамандандырылған қойма жанар-жағар майларды қабылдауға, сақтауға және беруге арналған.

Негізгі материалдық қойманың құрамында сақтау тәртібі арнайы ережелермен белгіленген, автомобиль доңғалақтарын, бояуларды, қышқылдар мен басқа да материалдарды сақтауға арналған арнайы бөлімдер болуы керек. Сонымен қатар, автокөлік мекемелерінде аралық қойма мен аспаптарды тарату қоймалары ұйымдастырылып, олар автомобильдерге техникалық қызмет көрсету мен жөндеу аймағының маңына орналастырылады.

Автокөлік мекемесінің негізгі материалдық және мамандандырылған қоймалары материалдық-техникалық жабдықтау бөлімінің қарамағында болады. Материалдық-техникалық жабдықтау бөліміне мекеменің, барлық қажетті агрегаттармен, тораптармен, бөлшектермен, жанар-жағар майлармен, басқа да материалдармен, аспаптармен, құрал-жабдықтармен өз мезгілінде және толық  қамтамасыз етілу жауапкершілігі жүктелген.

Қоймаларда, материалдық құндылықтардың арнайы тізім бойынша белгіленген тізбесінің міндетті қоры сақталуы керек. Олардың қорларының деңгейі тәжірибелік жолмен анықталады және оларға, қорларды басқару жүйесінің өз міндетін атқаруы барысында алынатын ақпараттардың негізінде, түзетулер енгізіледі. Қорлардың, белгіленген тізім бойынша нормасын белгілеу кезінде келесі шектеулер ескерілуі тиіс – негізгі және аралық қоймалардағы барлық қосалқы бөлшектер мен материалдардың бағасы осы баптар бойынша белгіленген айналымдағы құралдардың нормативінен асып кетпеуі керек.

Қорлардың нормаларын белгілеу кезінде сараптамашылар ретінде жабдықтау бөлімінің, техникалық бөлімнің, басқару бөлімінің және өндірістік бөлімшелердің қызметкерлерін пайдаланған тиімді.

Қойма қызметкерлерінің негізгі міндеттері мыналар:

- материалдық құндылықтардың, олардың бүлінуін толығымен жоюшы немесе  олардың шығындарын мүмкіндігінше азайтуға және сақтау барысында олардың сапасының төмендеуінің алдын алуға бағытталған, сақталуын ұтымды ұйымдастыру;

- қосалқы бөлшектер мен материалдарды, өндірістің қажеттіліктері үшін, тыңғылықты дайындау;

- материалдық құндылықтардың артық қорларын өз мезгілінде анықтау және оларды пайдалану шараларын іске асыру;

- жабдықтау бөліміне, қосалқы бөлшектер мен материалдардың белгіленген қорының төмендеуі туралы, өз мезгілінде хабар беру;

- материалдардың, белгіленген нормаларға сәйкес қолданылуына және тиімді пайдаланылуына ықпал жасау;

- материалдық құндылықтардың дұрыс есебін жүргізуді қамтамасыз ету.

Қосалқы бөлшектер мен қажетті материалдарды ағымдағы жөндеу мен жөндеу бөлімшелерінің бекеттерінің жұмыс орындарына, оларды алдын-ала жинақтап және сақтай отырып, жеткізудің қалыптасқан жүйесі өндірісте жақсы нәтижелер беріп жүр. Бұл жүйені қолдану, қажетті қосалқы бөлшектің қоймада бар немесе жоқ екендігін анықтау уақытын айтарлықтай азайтады, слесарь-жинақтаушыға күрделі жағдайларға тез бейімделуге және оларды жұмыс орындарына жеткізудің оңтайлы схемасын таңдауға мүмкіндік береді. Агрегаттарды, тораптарды және бөлшектерді жеткізу мен беру процесі жинақтау бөлімшесі тарапынан келесі тәртіппен орындалады:

. Техникалық қызмет көрсету мен ағымдағы жөндеу кешендерінің бригадирінен немесе жұмысшысынан, өндірісті басқару бөлімінің диспетчеріне автомобильге орнатуға қажетті агрегатқа, торапқа, бөлшекке тиісті өтінім келіп түседі.

. Диспетчер, өндірісті дайындау кешенінің техник-операторына немесе тікелей слесарь-жинақтаушыға, қажетті қосалқы бөлшекті жұмыс бекетіне жеткізу туралы нұсқаулар береді.

. Өндірісті дайындау кешенінің техник-операторы қажетті бөлшектің бар немесе жоқ екендігін аралық және негізгі қоймалардан тексереді. Бұл ретте мынандай жағдайлар қалыптасуы мүмкін:

- аралық қоймада қажетті қосалқы бөлшек бар;

- аралық қоймада қажетті қосалқы бөлшек жоқ, бірақ ол негізгі қоймада бар;

- аралық қоймада және негізгі қоймаларда қажетті қосалқы бөлшек жоқ.

Қажетті қосалқы бөлшектің бар немесе жоқ екендігі туралы мәліметтерге байланысты өндірісті дайындау кешенінің техник-операторы тиісті шешім қабылдайды.

Бақылау сұрақтары:

| 1. | Автокөлік мекемесінде қандай қоймалар болуы керек? |
| --- | --- |
| 2. | Көліктік жапсырма қандай мақсатты құжат болып табылады? |
| 3. | Қойма қызметкерлерінің негізгі міндеттері. |
| 4. | Агрегаттарды, тораптарды және бөлшектерді жеткізу мен беру процесі қандай тәртіппен орындалады? |

Дәріс 29. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеу процестерін басқару тобының жұмысының жалпы технологиясы

1. Ауысымды қабылдау.

2. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеу процестерін ұйымдастыру.

3. Ауысымды тапсыру.

Жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсету мен оларды жөндеу бойынша орындалатын барлық жұмыстарды шұғыл басқару өндірісті басқару бөлімінің басқару тобына жүктеледі. Өндірісті басқару бөлімін оның бастығы басқарады, ал басқару бойынша негізгі шұғыл жұмыстар өндірісті басқару бөлімінің диспетчерлерімен немесе олардың көмекшілерімен - техник-операторлармен іске асырылады. Өндірісті басқару бөлімінің қызметкерлерінің саны олардың орындайтын жұмыстарының жалпы көлемімен автокөлік мекемесіндегі автомобильдер санымен, жұмыс ауысымдарының санымен, басқарудың техникалық құралдарының болуымен және т.с.с. анықталады.

Жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсету мен оларды жөндеу процестерін тиімді басқару тек қана, өндірісті басқару бөлімі мен жұмыс бекеттері, қоймалар, бас механик бөлімі және автокөлік мекемесінің осы процестердің өтуіне әсер етуші басқа да бөлімшелер арасында екі жақты тиімді диспетчерлік байланыс болғанда ғана мүмкін болады.

Өндірісті басқару бөлімінің диспетчерінің негізгі жұмыс құжатына ауысымдық тәуліктік шұғыл жоспар жатады.

Өз жұмыстарын жоспарлау барысында, өндірісті басқару бөлімінің диспетчері, пайдалану қызметінің, тасымалдау процесін тиімді орындау мақсатындағы, нақты автомобильдерге деген қажеттіліктерін басшылыққа алуы керек. Бұл ретте бірінші кезекте, екінші техникалық қызмет көрсету жұмыстарының, олармен қоса орындалатын ағымдағы жөндеу жұмыстарының орындалуы, ал екінші кезекте ағымдағы жөндеудің көлемі аз жұмыстарының орындалуы қамтамасыз етіледі.

Белгілі бір автомобильге қажетті жұмыстарды бастау жөніндегі шешімді қабылдау алдында өндірісті басқару бөлімінің диспетчері сол жұмыстарды орындауға қажетті ресурстарды - қосалқы бөлшектерді, материалдарды, бос бекеттерді, өндірістің мүмкіндігін, тиісті біліктілік пен мамандыққа ие жұмысшыларды, міндетті түрде тексеруі керек.

Ресурстар бойынша бірдей мүмкіндіктер болған жағдайда, бірінші кезекте шұғыл жоспар бойынша төменгі тапсырыс номеріне ие автомобиль, өндіріске жіберіледі.

Ауысымды қабылдау. Өндірісті басқару бөлімінің диспетчері ауысымды қабылдау барысында келесі жұмыстарды орындайды:

1. Өндірістің жағдайымен өндірісті басқару бөлімінің журналындағы жазбалар бойынша, ағымдағы ауысым барысында орын алған кедергілермен, ауытқулармен және оларды жою бойынша орындалмаған жұмыстармен танысады. Өндірістегі ауытқулардың негізгілері мыналар болуы мүмкін:

- жылжымалы құрамның диагностикалау, бірінші техникалық қызмет көрсету немесе екінші техникалық қызмет көрсету бекеттеріне өз мезгілінде келмеуі;

- қызмет көрсету жұмыстарының жоспарларында жоқ автомобильдің диагностикалау, бірінші техникалық қызмет көрсету немесе екінші техникалық қызмет көрсетуге келіп түсуі;

- диагностикалау, бірінші техникалық қызмет көрсету, екінші техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстарын орындау үшін қажетті жабдықтардың істен шығуы;

- электр энергиясының, сығылған ауаның, оттегінің, судың болмауы;

- қажетті майлау материалдарының болмауы;

- материалдар мен қосалқы бөлшектердің болмауы;

- жұмысшылардың жұмысқа шықпауы немесе олардың жұмыстан ерте кетіп қалуы.

2. Шұғыл жұмыс жоспарындағы екінші техникалық қызмет көрсету мен жөндеу бойынша жазбалардың, аяқталмаған өндіріс бойынша, шұғыл жоспардың артқы жағына жазылатын жазбалардың, өндірістің нақты жағдайларына сәйкестігін тексереді.

3. Шұғыл жоспардың бас жағына өзінің аты-жөнін және шифрын жазады.

4. Ауысымды қабылдағаны туралы, өндірісті басқару бөлімінің журналына және аяқталмаған жұмыстар мәліметтеріне, қол қояды.

5. Өзінің шұғыл жұмыс жоспарына, ауысымды қабылдау процесі кезінде орын алған, екінші техникалық қызмет көрсету мен жөндеу өндірісіндегі өзгерістерге сәйкес, тиісті өзгерістер енгізеді.

Өндірісті басқару бөлімінің техник-операторы, ауысымды қабылдау барысында:

1. Басқару орталығындағы жабдықтарды, ұйымдастыру құралдарын, өндірісті басқару бөлімінің журналындағы тізбе бойынша тексереді.

. Өндірісті басқару бөлімінің журналына тиісті белгілер қояды.

. Өндірістік бөлімшелердің, жабдықтардың, сонымен қатар орындаушылардың ауысымдық тапсырмаларды орындауға дайындығы туралы ақпараттар жинайды.

Диагностикалау, бірінші техникалық қызмет көрсету, екінші техникалық қызмет көрсету жұмыстарының жоспарларының орындалуын шұғыл бақылау. Бұл ретте мынадай операциялар орындалады:

1. Жылжымалы құрамның жоспар бойынша, диагностикалау, бірінші техникалық қызмет көрсету, екінші техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындауға өз мезгілінде түсуіне бақылау жасау.

. Диагностикалау, бірінші техникалық қызмет көрсету және екінші техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындау барысындағы ауытқуларды анықтау және оларды түзету шараларын қабылдау. Бұл операция бірнеше кіші операцияларға бөлінеді:

- өндірістік бөлімшелер мен бөлімдерден, жұмыс барысындағы ауытқулар туралы ақпараттар қабылдау;

- алынған ақпараттарды және олардың салдарынан орын алған өндірістік жағдайды талдау;

- ауытқуларды түзету бойынша бірінші кезектегі жұмыстарды белгілеу;

- орындаушыларға басқару нұсқауларын беру;

- берілген нұсқаулардың орындалуын бақылау;

- өндірісті басқару бөлімінің журналына тиісті жазбаларды енгізу.

.  Диагностикалау, бірінші техникалық қызмет көрсету және екінші техникалық қызмет көрсету жұмыстарының жоспарларының нақты орындалуы туралы қажетті мәліметтерді алу.

Жылжымалы құрамды жөндеу жұмыстарын шұғыл жоспарлау, реттеу, олардың орындалуын есепке алу мен бақылау:

1. Жөндеуді қажет етуші автомобильдердің, тіркемелердің және жартылай тіркемелердің есепке алу парақтарын қабылдау.

. Автомобильдерге, тіркемелерге және жартылай тіркемелерге жөндеу жұмыстарын екінші техникалық қызмет көрсету мен қоса атқарылатын жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін тапсырыстарды ашу.

. Жылжымалы құрамды жөндеудің кезегін белгілеу.

4. Белгіленген жұмыстарды орындау үшін қажетті уақыттың жоспарлы мерзімін анықтау.

5. Автомобильдерді, жөндеу бекеттеріне өз мезгілінде қоюды қамтамасыз ету.

6. Бригадалар мен жекелеген орындаушыларға, нақты жөндеу жұмыстарын жүргізуге, тапсырмалар беру.

7. Өндірісті дайындау кешенінің қызметкерлеріне, жұмыс бекеттеріне жұмысты орындау үшін қажетті қосалқы бөлшектер мен материалдарды жеткізу бойынша тапсырмалар беру.

8. Жөндеу жұмыстарын орындау барысында кездескен ауытқуларды анықтау, берілген тапсырмаларға, нақты қалыптасқан өндірістік жағдайларға байланысты, өзгерістер енгізу.

9. Жұмыстардың орындалу барысына, қолда бар байланыс құралдары арқылы, мезгілімен бақылау жасау.

10. Шұғыл жоспарды жүргізу.

11. Жөндеуді қажет етуші автомобильдердің, тіркемелердің және жартылай тіркемелердің есепке алу парақтарына берілген қосалқы бөлшектер мен материалдар туралы мәліметтерді өз мезгілінде енгізіп отыру.

Екінші техникалық қызмет көрсетудің регламенттік жұмыстарына және оған қосарлана орындалатын жөндеу жұмыстарына қажетті қосалқы бөлшектер мен материалдарды уақтылы дайындау жұмыстарын ұйымдастыру. Бұл ретте мынадай операциялар орындалады:

1. Өндірісті, екінші техникалық қызмет көрсетуді, регламенттік жұмыстарды және оған қосарлана орындалатын жөндеуді өткізуге, дайындау үшін автомобильдердің есепке алу парақтарын қабылдау.

2. Шұғыл жұмыс жоспарына, өндірісті дайындауды  жоспарлау бойынша, жазбаларды енгізу.

3. Өндірісті дайындау кешенінің қызметкерлеріне, регламенттік жұмыстар мен қосарлана орындалатын жөндеуге қажетті қосалқы бөлшектер мен материалдарды таңдау мен жинақтауға тапсырмалар беру.

4. Өндірісті дайындау бойынша орындалатын жұмыстардың барысына, мезгілімен бақылау жасау.

5. Өндірісті дайындау процесінде орын алған ауытқуларды анықтау және берілген тапсырмаларға, нақты қалыптасқан жағдайға байланысты, өзгерістер енгізу.

6. Өндірісті дайындаумен байланысты жұмыстар бойынша шұғыл жоспарлау жүргізу.

Ауысымды тапсыру. Ауысымды тапсырушы диспетчер келесі операцияларды орындайды:

1. Өткен ауысымға тәулікке шұғыл жоспарды рәсімдеу.

2. Келесі ауысымға тәулікке жаңа шұғыл жоспарды ашу және оған аяқталмаған өндірісте қалып қойған жылжымалы құрам туралы мәліметтерді енгізу.

3. Басқару бөлімінің есебін рәсімдеу.

4. Өндірісті басқару бөлімінің журналына ауысымды өткізуді рәсімдеу.

Жұмыстың барлық кезеңдері үшін, диспетчер мен техник-оператор арасындағы қызметтік міндеттерді бөлу, олардың қызметтік нұсқаулықтарына сәйкес жүргізіледі.

Өндірісті басқару тобының қызметкерлерінің жұмыс режимі нақты жергілікті жағдайларға байланысты анықталады. Бұл ретте:

жұмыс үзіліссіз жұмыс аптасы бойынша жүргізілуі керек;

өндірісті басқару бөлімінің бастығы бірінші ауысымда жұмыс істейді;

техник-операторлар диспетчерлер режимінде жұмыс істейді;

өндірістік бөлімшелер тарапынан екінші және үшінші ауысымда, сонымен қатар сенбі және жексенбі күндері атқарылатын жұмыстар көлемі аз болған жағдайларда, диспетчер ауысымды техник-операторсыз атқара алады.

Бақылау сұрақтары:

| 1. | Өндірісті басқару бөлімінің басқару тобына жүктелетін міндеттер. |
| --- | --- |
| 2. | Өндірісті басқару бөлімінің диспетчерінің негізгі жұмыс құжаты. |
| 3. | Ауысымды қабылдау мен тапсыру тәртібі. |
| 4. | Диагностикалау, бірінші техникалық қызмет көрсету, екінші техникалық қызмет көрсету жұмыстарының жоспарларының орындалуын шұғыл бақылау. |
| 5. | Жылжымалы құрамды жөндеу жұмыстарын шұғыл жоспарлау, реттеу, олардың орындалуын есепке алу мен бақылау тәртібіне сипаттама беріңіз. |
| 6. | Екінші техникалық қызмет көрсетудің регламенттік жұмыстарына және оған қосарлана орындалатын жөндеу жұмыстарына қажетті қосалқы бөлшектер мен материалдарды уақтылы дайындау жұмыстарын ұйымдастыру мақсаты. |

Дәріс 30. Техникалық қызмет көрсету мен жөндеу процестерін құжаттық басқару

1. Өндірісті басқару кезіндегі ақпараттар қозғалысы.

2. Құжаттар мен құжаттар айналымы

Өндірісті басқару бөлімінің қызметкерлері өндірісті басқару міндеттерін атқаратын жағдайлардағы ақпараттардың қозғалысы 1-кестеде көрсетілген.

1-кесте.

Ақпараттардың қозғалысы

| Басқару органы | Ақпараттардың сипаты мен қозғалыс бағыты | Басқару нысаны | Ақпаратты алып жүруші | Ақпараттың қозғалыс режимі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Өндірісті басқару бөлімі | Жылжымалы құрамның желіден қайтқан кездегі техникалық жағдайы | БТБ механигі | Есепке алу парағы | Ақаулы автомобиль келгеннен соң |
|  | Жылжымалы құрамды диагностикалау Д1,Д нәтижелері | Диагностика бекеті қызметкері | Диагностика картасы | -ТҚК күн бұрын, 1-ТҚК дейін |
|  | Жабдықтар мен құралдар күйі | Өндірістік бөлімшелер | Байланыс құралдары | Ауысым алдында |
|  | Орындаушылардың болуы | Өндірістік бөлімшелер | Байланыс құралдары | Ауысым алдында |
|  | Аралық қоймадағы қорлар күйі | Аралық қойма | Байланыс құралдары | Ауысым алдында және кейін |
|  | Жылжымалы құрамның техникалық қызметтен шығу кезектілігі | Пайдалану қызметінің диспетчері | Байланыс құралдары | Ауысым алдында |
|  | Автомобиль бағытталған бекет немесе аймақ | БТБ механигі | Байланыс құралдары | Автомобиль келген кезде |
|  | Автомобиль бағытталған бекет немесе аймақ | Ауыстырушы жүргізуші | Байланыс құралдары | ТҚК м АЖ аймағында орын алмасу |
|  | Жұмысты орындауға нұсқау тізімі, мерзімі | Өндірістік бөлімшелер | Байланыс құралдары | Ауысым барысында |
|  | Нақты агрегаттың, тораптың, бөлшектің қорының болуы | Аралық және негізгі қоймалар | Байланыс құралдары | Ауысым барысында |
|  | Қосалқы бөлшекті беру мен жеткізуге тапсырма, мерзімі, орыны | ӨДК техник- операторы | Байланыс құралдары | Ауысым барысында |
| 1-кестенің жалғасы |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Өндірісті басқару бөлімі | Қосымша анықталған жұмыстар мен ауытқулар сипаты | Өндірістік бөлімшелер, орындаушылар | Байланыс құралдары | Анықталған уақытта |
|  | Жұмыстарды орындаудың мерзімдері мен кезегінің өзгеруі | Өндірістік бөлімшелер | Байланыс құралдары | Ауытқу орын алғанда |
|  | Жұмыстардың орындалуы туралы сұраныс | Өндірістік бөлімшелер | Байланыс құралдары | Жұмыстың мерзімі бұзылғанда |
|  | Атқарылған жұмыстар есебі | Жөндеу бөлімшелері кешені | Бақылау та-лоны, байла-ныс құралы | Ауысым соңында |
|  | Қабылданған жұмыстар туралы мәліметтер | Техникалық бақылау бөлімі | Байланыс құралдары | Ауысым барысында |
|  | Автомобильдердің пайдалануға жарамдылығы туралы мәліметтер | Пайдалану қызметінің диспетчері | Байланыс құралдар | Жұмыстар аяқталған мезетте |

Өндірісті басқару бөлімінің журналы (20-сурет) өндірістік бөлімшелер мен бөлімдердің жұмыстарында байқалған ауытқуларды тіркеуге, сонымен қатар бас инженер мен өндірісті басқару бөлімінің бастығының өкімдерін тіркеуге арналған.

Өндірісті басқару бөлімінің кезекші диспетчерлері аталған журналға өндірістің жұмысы кезінде өндірістік бөлімшелерде байқалған барлық ауытқулар мен бөлімшелердің және бөлімдердің бір-біріне деген шағымдары мен талаптары тіркеледі. Барлық мәліметтер олар түскен бойда тіркелуі тиіс.

Жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсетудің жоспар-есебі (21-сурет) бірінші техникалық қызмет көрсету мен екінші техникалық қызмет көрсетудің, тікелей өткізу аймақтарында, орындалуын ескеруші құжат.

Жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсетудің жоспар-есебінің формасы өндірісті басқару бөлімінің ақпараттарды өңдеу мен талдау тобы тарапынан толтырылады.

Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді есепке алу  парағы 22, 23-суреттер) автомобильдерге екінші техникалық қызмет көрсетуді, алдын алу жұмыстарын, регламенттік жұмыстарды және ағымдағы жөндеудің орындалғанын есепке алудың алғашқы құжаты болып табылады.

Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді есепке алу  парағына нақты бір автомобильге, оның техникалық қызмет көрсетуге немесе жөндеуге түскен уақытынан бастап, сол қызмет көрсету түрі аяқталғанша, орындалған барлық жұмыстар туралы  мәліметтер енгізіледі.

Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді есепке алу  парағын толтыру барысында оларға автокөлік мекемесі бойынша номерлер қойылады. Олар белгіленген лимит бойынша автомобиль жүргізушілеріне берілуі немесе бақылау-техникалық бекетінің механигінде сақталуы мүмкін. Есептеу парақтары өндірісті басқару бөлімінің техник-операторы тарапынан, механиктен байланыс құралдары арқылы алынатын ақпараттар негізінде толтырылатын жағдайларда, номерленген есептеу парақтары өндірісті басқару бөлімінің картотекасында сақталады.

| № | Ауытқулар туралы ақпараттардың келуі |  |  |  |  |  | Қабылданған шешімдердің орындалуы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ақпараттың түсу уақыты | Кімнен |  |  | Ақпараттың мазмұны | Ақпарат кімге берілді | Шешімнің мазмұны | Орындаушы | Орындау мерзімі | Орындалған уаұқыты | Ескерту |
|  |  | Бөлімшенің аты | Ақпарат беруші |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Аты, жөні | Шифры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Күні _____ |  | Ауысым _ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Жабдықтарды, аспаптар мен                        Кезекшілікті қабылдап алдым

құралдарды тізім бойынша                           Кемшіліктер жоқ немесе кем-

және кезекшілікті тапсырдым                       шіліктер бар) _____________

_________________________

_________   _______________                      _________   _______________

қолы          фамилиясы                              қолы          фамилиясы

20-сурет. Өндірісті басқару бөлімінің журналы

«___»  _______________ 20__ ж.

| № | Гараж номері | ТҚК жұмыстары-мен қосарлана келуші жұмыстар туралы белгі | ТҚК белгілен-ген көлемін орындау туралы белгі | Техникалық бақылау бөлімі-нің ТҚК сапасы туралы белгісі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Жекелеген орындаушыларды жұмыс орындарына ауысымдық бөлу

| Бекет № | Фамилиясы аты, жөні |  | Бекет № | Фамилиясы аты, жөні |  | Бекет № | Фамилиясы аты, жөні |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ТҚК бригадасының жетекшісі ________________________________

Техникалық бақылау бөлімінің шебері ________________________

Ауысымды өткізгені (қабылдап алғаны туралы белгі __________

21-сурет. Жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсетудің жоспар-есебі

№ _____ автомобильіне техникалық қызмет көрсету мен

жөндеуді есепке алу парағы

Парақты толтыру күні мен уақыты ________________________

Тапсырыс № ____________________________________________

________________________________________________________

(автомобильдің түрі мен номері)

Бақылау талондары ______________________________________

| № | Ақаудың сыртқы белгілері | Ақаудың себептері | Сарапшы |
| --- | --- | --- | --- |

Ерекше белгілер

____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

Бақылау техникалық бекетінің механигі ______________________

(қолы)

Колонна бастығы ___________________________________________

(қолы)

Жүргізуші __________________________________________________

(қолы)

Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді есепке алу парағы

Автокөлік кәсіпорнының өндірісті басқару бөлімінің диспетчерінің ауысымдық тәуліктік) шұғыл жоспары 24-сурет) автомобильдерге ауысым тәулік) ішіндегі екінші техникалық қызмет көрсету, регламенттік және ағымдағы жөндеу жұмыстарының орындалу барысын бейнелейді. Оның құрамына регламенттік жұмыстар мен жөндеуді өз мезгілінде және сапалы орындауды және өндірістік ресурстарды оңтайлы пайдалануды қамтамасыз ету үшін қажетті мәліметтер кіреді.

Шұғыл жоспар автокөлік кәсіпорнының техникалық қызметінің жергілікті жұмыс жағдайларына, бір мезгілде техникалық қызмет көрсетуде, жөндеуде, күту аймағында тұрған автомобильдердің санына байланысты бір, екі немесе үш ауысымға жасалуы мүмкін.

Орындалған жұмыстар

Басталуы __________________ Аяқталуы ___________________

| № | Жұмыстың мазмұны | Өндірістік бөлімше | Орындаушы | Жұмыс разряды | Нормативтік еңбек көлемі | Еңбек ақы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Барлығы __________________

Босатылған қосалқы бөлшектер мен материалдар

| № | Атаулары | Шифры | Талаптың № | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Өндіріс диспетчерінің                                      ТББ бақылаушысының

қолы ______________                                       қолы ________________

Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді есепке алу парағының артқы беті.

Автокөлік кәсіпорнының өндірісті басқару бөлімі диспетчерінің ауысымдық тәуліктік) шұғыл жоспарын үнемі жүргізіп отыру, автокөлік кәсіпорнының техникалық қызметін басқарудың жалпы процесінің міндетті элементтерінің бірі болып табылады. Алдыңғы тәуліктегі аяқталмаған өндіріс туралы мәліметтер, есепке алу парағы мен диагностикалық карталардағы ақпараттар шұғыл жоспарды жасау үшін негіз болып есептеледі.

Екінші техникалық қызмет көрсетуге, регламенттік жұмыстарға және ағымдағы жұмыстарға келіп түсуші әрбір автомобильге шұғыл жоспарда жеке қатар бөлінеді.

Автокөлік кәсіпорыны __________________

Автоколонна __________________________  1-ауысым (Фамилиясы)

2-ауысым (Фамилиясы)

3-ауысым (Фамилиясы)

Автокөлік кәсіпорнының өндірісті басқару бөлімінің

диспетчерінің ауысымдық тәуліктік) шұғыл жоспары

______________200__ жыл

| Тапсырыс № | Автомобиль | Есеп парағы № | Парақ алынды |  | ТҚКмЖ басталуы |  | Топтар жүйелер) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Күні | Уақыты | Күні | Уақыты | Қ озғалтқыш | Қоректендіру жүйесі | Суыту жүйесі | Электржаб-дықтары | Алдыңғы көпір |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| бойынша жұмыстар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рулдік басқару | Ілініс | Беріліс қорабы | Тұрақ тежегіші | Кардан білігі | Артқы көпір | Алқа | Тежеу жүйесі | Есіктер | Шанақ | Радиоқабылда-ғыш | Дәнекерлеу, қаңылтырлау | Түс қағаз | Доңғалақтар | Сырлау |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| Уақыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-00 | 8-30 | 9-00 | 9-30 | 10-00 | 10-30 | 11-00 | 11-30 | 12-00 | 12-30 | 13-00 | 13-30 | 14-00 | 14-30 | 15-00 | 15-30 | 16-00 | 16-30 | 17-00 | 17-30 | 18-00 | 18-30 | 19-00 | 19-30 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Уақыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-00 | 20-30 | 21-00 | 21-30 | 22-00 | 22-30 | 23-00 | 23-30 | 24-00 | 00-30 | 01-00 | 01-30 | 02-00 | 02-30 | 03-00 | 03-30 | 04-00 | 04-30 | 05-00 | 05-30 | 06-00 | 06-30 | 07-00 | 07-30 |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Автокөлік кәсіпорнының өндірісті басқару бөлімінің диспетчерінің ауысымдық тәуліктік) шұғыл жоспары.

Екінші техникалық қызмет көрсетуді, регламенттік жұмыстарды және ағымдағы жөндеу жұмыстарын орындауға арналған тапсырыстың номері бірінші бағанаға жазылады. Тапсырыстардың номерлері бір ай ішінде үздіксіз болады. Егер қандай да бір жұмысты орындау мерзімі келесі айға өтетін болса, онда тапсырыстың номерінен кейін квадраттық жақшалар ішіне ай номері қойылады. Шұғыл жоспардың мәліметтерін өңдеу мен талдауды ыңғайлы ету үшін тапсырыстар номерлері келесі тәртіппен қалыптастырылады.

Екінші техникалық қызмет көрсетуге немесе ағымдағы жөндеуге келіп түсуші жекелеген автомобильге тапсырыстың кезекті номері ешқандай қосымша индекстерсіз беріледі, мысалы 5, 33, 251 және т.с.с. Ал екінші техникалық қызмет көрсетуге немесе ағымдағы жөндеуге тіркемесімен немесе жартылай тіркемесімен бірге келіп түсуші автомобильге тапсырыстың кезекті номері Т индексімен бірге беріледі, мысалы 5-Т, 33-Т, 251-Т және т.с.с.

Екінші техникалық қызмет көрсетуге немесе ағымдағы жөндеуге автомобильден тыс келіп түсуші жекелеген тіркемеге немесе жартылай тіркемеге тапсырыстың кезекті номері келесі сандық индекстермен бірге беріледі. Бір білікті тіркемелерге – 1; мысалы, 5-1, 33-1, 251-1 және т.с.с. Екі білікті тіркемелерге - 2; мысалы, 5-2, 33-2, 251-2 және т.с.с. Жартылай тіркемелерге - 3; мысалы, 5-3, 33-3, 251-3 және т.с.с.

Бақылау сұрақтары:

| 1. | Өндірісті басқару кезіндегі ақпараттардың қозғалысы. |
| --- | --- |
| 2. | Өндірісті басқару бөлімінің журналына сипаттама беріңіз. |
| 3. | Жылжымалы құрамға техникалық қызмет көрсетудің жоспар-есебінің мақсаты не? |
| 4. | Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету мен жөндеуді есепке алу парағы қандай құжат болып табылады? |
| 5. | Автокөлік кәсіпорнының өндірісті басқару бөлімінің диспетчерінің ауысымдық тәуліктік) шұғыл жоспары қандай жұмыстардың орындалу барысын бейнелейді? |

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

- Закон Республики Казахстан «О безопасности дорожного движения» от 15.06.1999г.

- Правила дорожного движения Республики Казахстан, Алматы: ТОО «Руслан», 1998г. – 98 с.

- Бочаров Е.В. и др. Безопасность дорожного движения: Справочник ,М.: Росагропромиздат, 1998 г., 311 с.

- Клинковштейн Г.И., Луковецкий М.А., Кульсеитов Ж.О. Организация работы службы безопасности движения на автомобильном транспорте: Учебное пособие. М.: МАДИ, 1987, 88 с.

- Клинковштейн Г.И. Организация дорожного движения, М.: Транспорт, 1997 г., 231 с.

- Пенежко Г.И. Безопасность движения на автомобильном транспорте . М.: Транспорт, 1976 г., 216 с.

Сейдалиев Нұрлан Түймебекұлы

Әдістемелік нұсқаулардың атауы

Баспаға қол қойылды. күні.айы.жылы

Қағаз форматы XxY  1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік баспа. Көлемі …б.п.

Тираж ….дана. Тапсырыс № …*

©  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің баспасы

М.Әуезов атындағы  ОҚМУ  баспа орталығы,

Шымкент қ., Тауке хан даңғылы, 5