Ф.7.03-03

Балабекова М.О.

Методические указания к выполнению самостоятельной работы

по дисциплине

ЭЛЕКТРОНИКА

Шымкент, 2016 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ им. М.АУЕЗОВА

Кафедра: «Автоматизации, телекоммуникаций и управления»

Балабекова М.О.

Методические указания к выполнению самостоятельной работы

по дисциплине

ЭЛЕКТРОНИКА

для студентов специальности 5В070200 – Автоматизация и управление

Шымкент – 2016 г

УДК  519.683

Составители: Балабекова М.О. Методические указания к самостоятельной работе  по дисциплине: Электроника - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауезова,  2016 - 24с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программы дисциплины Электроника и включает все необходимые сведения по выполнению самостоятельной работы  курса.

Методические указания предназначены для студентов специальности 5В070200 – Автоматизация и управление.

Методические указания содержат цели, правила оформления и девять заданий на выполнение самостоятельной работы.

Рецензенты:

_____________________________________________________

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Автоматизации, телекоммуникаций и управления»  (протокол № __ от «___»  ________ 201__ г.)

Комитетом по инновационным технологиям обучения и методическому обеспечению высшей школы «Информационных технологий и энергетики» (протокол № ___от «__» _____201__  г.)

Рекомендовано к изданию  Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова,  протокол № ___ от «____» ______________ 20___ г.

Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, 2016 г.

Ответственный за выпуск Балабекова М.О.

Содержание

| Цели и задачи самостоятельной работы | 4 |
| --- | --- |
| Объем и оформление самостоятельной работы | 4 |
| Задание № 1. Теоретическая часть | 5 |
| Задание № 2. Прямое и обратное включение диодов | 5 |
| Задание № 3. Графический расчет режима работы стабилитрона | 6 |
| Задание № 4. Расчет составляющих потерь мощности в силовом ключе | 7 |
| Задание № 5. Расчет усилительного каскада | 8 |
| Задание № 6. Цифровые устройства. Системы счисления | 9 |
| Задание № 7. Арифметические операции | 13 |
| Задание № 8. Булева алгебра логических устройств | 14 |
| Задание № 9. Проектирование комбинационных логических схем | 19 |
| Приложение. Стабилитроны и стабисторы | 21 |
| Список рекомендуемой литературы | 23 |

Цели и задачи самостоятельной работы

Дисциплина “Электроника” относится к циклу базовых дисциплин в общеинженерной подготовке по специальности 5В070200.

Основные цели самостоятельной работы заключаются в следующем:

- закрепить и углубить теоретические знания студентов;

- развить творческие навыки;

- ознакомить студентов с методиками расчетов электронных схем;

- привить навыки самостоятельной работы со специальной технической литературой;

- ознакомить с основными требованиями государственных стандартов (ГОСТ) и единой системы оформления конструкторской документации (ЕСКД);

- выработать умение четко и кратко излагать суть решаемой проблемы, обосновывать принятые решения и отвечать на вопросы при защите работы.

Объем и оформление самостоятельной работы

Самостоятельная работа выполняется студентом по варианту, указанному руководителем. Работа состоит из 15-20 страниц печатного текста. Основная надпись на первом и последующих листах оформляются в соответствии с требованиямипо оформлению учебной документации СТ ЮКГУ 7.11 – 2010.

Самостоятельная работа сшивается в следующей последовательности: обложка с титульным листом, задание на выполнение работы, обозначения и сокращения, теоретическая и основная часть, список использованной литературы.

Основная часть самостоятельной работы состоит из следующих разделов: теоретическая часть, прямое и обратное включение диодов, графический расчет режима работа стабилитрона, расчет составляющих потерь мощности в силовом ключе, расчет усилительного каскада, представление чисел в цифровой электронике, арифметические и логические операции, а также синтез комбинационных логических схем и их проектирование.

Задание № 1.Теоретическая часть (по указанию преподавателю)

Задание № 2. Полупроводниковые приборы. Прямое и обратное включение диодов

Рассчитать и построить вольт - амперную характеристику диода при температуре Т, если обратный тепловой ток I. Расчет производить в интервалах от 0 до 1 В при прямом включении, и от 0 до 10 В при обратном включении.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I0,мА | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 |
| Т, К | 273 | 300 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 | 340 | 330 | 320 | 300 | 273 |

| Рисунок 1. Схема прямого включения VD | Рисунок 2. Схема обратного включения VD |
| --- | --- |

Задание № 3.Графический расчет режима работы стабилитрона

Определить диапазон возможных изменений тока нагрузки Iн при известных входных напряжениях. Подобрать Rб из стандартного ряда.

| № вар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип стаб. | КС133А | КС139А | КС147А | КС156А | КС162А | КС168А | КС170А | КС175А | Д808 | Д818Б |
| ,В | 5 | 5.5 | 7 | 6.5 | 8 | 9 | 8.5 | 9 | 9 | 10.5 |
| , B | 14 | 12 | 15 | 11 | 11.5 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13.5 |
| № вар. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Тип стаб. | КС133А | КС139А | КС147А | КС156А | КС162А | КС168А | КС170А | КС175А | Д808 | Д818Б |
| ,B | 9.5 | 11 | 10.5 | 12 | 11 | 13 | 14.5 | 15 | 12 | 10 |
| ,B | 10 | 16 | 12 | 15 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 14 |

Рисунок3. Схема включения стабилитрона

Задание № 4. Расчет составляющих потерь мощности в силовом ключе

Произвести расчет составляющих потерь мощности в силовом ключе. Найти КПД ключа и области безопасной работы.

| № вар. | , В | , В | , Om | , кГц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 49 | 10 | 330 | 0.25 | 0.8 |
| 2 | 107 | 7 | 787 | 0.95 | 0.4 |
| 3 | 20 | 8 | 150 | 0.05 | 0.6 |
| 4 | 78 | 14 | 655 | 0.6 | 0.7 |
| 5 | 310 | 20 | 956 | 34 | 0.2 |
| 6 | 194 | 16 | 1076 | 8 | 0.5 |
| 7 | 513 | 13 | 4083 | 75 | 0.3 |
| 8 | 136 | 15 | 700 | 1.5 | 0.8 |
| 9 | 426 | 12 | 2887 | 57 | 0.4 |
| 10 | 223 | 9 | 933 | 15 | 0.3 |
| 11 | 571 | 27 | 4565 | 95 | 0.6 |
| 12 | 339 | 21 | 2757 | 37 | 0.4 |
| 13 | 484 | 24 | 4734 | 70 | 0.7 |
| 14 | 165 | 6 | 1340 | 3 | 0.5 |
| 15 | 281 | 11 | 2073 | 28 | 0.2 |
| 16 | 542 | 18 | 4600 | 85 | 0.6 |
| 17 | 397 | 23 | 3104 | 50 | 0.8 |
| 18 | 368 | 22 | 3005 | 43 | 0.3 |
| 19 | 252 | 17 | 2042 | 22 | 0.2 |
| 20 | 455 | 25 | 3984 | 65 | 0.5 |

Рисунок 4.

Задание № 5.Расчет усилительного каскада

В усилительном каскаде с обшей базой (рисунок 5) заданы следующие параметры: ;; ;;; ; ; . Найти усилительные параметры схемы.

Рисунок 5.

| № вар. |  |  | , мкСм | , Ом | , Ом | Ом | , Ом | Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.97 | 10 | 3 | 39 | 180 | 1 | 13 | 100 |
| 1 | 0.99 | 8 | 4 | 27 | 180 | 1.5 | 15 | 130 |
| 2 | 0.98 | 9 | 2 | 24 | 150 | 1.2 | 18 | 150 |
| 3 | 0.99 | 10 | 1 | 30 | 200 | 1 | 10 | 100 |
| 4 | 0.96 | 7 | 4 | 22 | 180 | 1.5 | 20 | 180 |
| 5 | 0.97 | 10 | 3 | 24 | 220 | 1.2 | 22 | 200 |
| 6 | 0.99 | 8 | 2 | 39 | 200 | 1 | 13 | 130 |
| 7 | 0.98 | 9 | 1 | 27 | 180 | 1.5 | 15 | 100 |
| 8 | 0.96 | 7 | 4 | 30 | 150 | 1.2 | 18 | 150 |
| 9 | 0.97 | 8 | 2 | 22 | 200 | 1 | 10 | 180 |
| 10 | 0.98 | 10 | 3 | 39 | 220 | 1.2 | 20 | 130 |
| 11 | 0.99 | 9 | 1 | 27 | 200 | 1.5 | 22 | 100 |
| 13 | 0.97 | 8 | 3 | 30 | 180 | 1.2 | 15 | 200 |
| 14 | 0.96 | 10 | 1 | 22 | 150 | 1.5 | 18 | 180 |
| 15 | 0.99 | 9 | 2 | 39 | 180 | 1 | 20 | 100 |
| 16 | 0.98 | 8 | 3 | 27 | 200 | 1.5 | 13 | 100 |
| 17 | 0.96 | 10 | 1 | 39 | 180 | 1 | 15 | 130 |
| 18 | 0.97 | 9 | 4 | 30 | 220 | 1.2 | 18 | 150 |
| 19 | 0.99 | 7 | 2 | 27 | 180 | 1.5 | 10 | 100 |
| 20 | 0.96 | 10 | 3 | 24 | 150 | 1 | 20 | 180 |

Задание № 6.Цифровые устройства. Системы счисления

6.1 Переведите числа, представленные в шестнадцатеричной системе счисления в десятичную систему:

| № вар. | Число | № вар. | Число |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11FD.1F | 11 | AE41.2A |
| 2 | 32C.13 | 12 | FF24.1E |
| 3 | DE35.61 | 13 | FD32.11 |
| 4 | F1FD.8F | 14 | BB44.55 |
| 5 | FCFD.1B | 15 | 9CAC.63 |
| 6 | AA11.2D | 16 | DD41.79 |
| 7 | 21FE.1F | 17 | A97D.3A |
| 8 | 24F3.E2 | 18 | 80FE.F9 |
| 9 | A4B6.95 | 19 | 9CAC.BB |
| 10 | CD11.F3 | 20 | 91EE.0D |

6.2 Переведите двоичные числа в восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления:

| № вар. | Число | № вар. | Число |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1111000010.01 | 11 | 10100000.1001 |
| 2 | 1010111101.1 | 12 | 111100000.001 |
| 3 | 11101110.101 | 13 | 1100001111.101 |
| 4 | 1000011100.101 | 14 | 111010010.11 |
| 5 | 1100001010.011 | 15 | 11111111.01 |
| 6 | 100011111011.11011 | 16 | 10101010.0001 |
| 7 | 10101010011.011 | 17 | 1000000.10101 |
| 8 | 10111110110.10111 | 18 | 11000011.1101 |
| 9 | 11110011.1111 | 19 | 111100011.11011 |
| 10 | 1100001000.101 | 20 | 101010000.0011 |

6.3 Переведите восьмеричные числа в двоичную систему:

| № вар. | Число | № вар. | Число |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 364.1 | 11 | 612.42 |
| 2 | 774.3 | 12 | 731.55 |
| 3 | 327.5 | 13 | 212.44 |
| 4 | 764.6 | 14 | 675.3 |
| 5 | 651.1 | 15 | 777.61 |
| 6 | 512.35 | 16 | 343.12 |
| 7 | 570.6 | 17 | 213.21 |
| 8 | 267.4 | 18 | 410.11 |
| 9 | 432.66 | 19 | 667.66 |
| 10 | 122.34 | 20 | 110.51 |

6.4 Преобразуйте шестнадцатеричные числа в двоичные:

| № вар. | Число | № вар. | Число |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 94D6.3 | 11 | 91BB.5 |
| 2 | 68F3.B | 12 | 5ABC.D |
| 3 | 34D5.5 | 13 | EE41.1 |
| 4 | 47D5.15 | 14 | FFA.B6 |
| 5 | 6A46.C1 | 15 | 44BF.71 |
| 6 | 623A.0C | 16 | 46AB.CD |
| 7 | D5.65 | 17 | E73.75 |
| 8 | 13D8.12 | 18 | 86A.AA |
| 9 | AFD0.15 | 19 | 347.EF |
| 10 | 4DDF.98 | 20 | 280.2F |

6.5  Подберите двоичные эквиваленты для следующих десятичных чисел:

| № вар. | Число | № вар. | Число |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 139.34 | 11 | 142.21 |
| 2 | 156.74 | 12 | 99.3 |
| 3 | 132.7 | 13 | 128.12 |
| 4 | 269.89 | 14 | 516.33 |
| 5 | 254.79 | 15 | 469.45 |
| 6 | 101.98 | 16 | 667.21 |
| 7 | 189.94 | 17 | 437.14 |
| 8 | 207.54 | 18 | 596.18 |
| 9 | 190.02 | 19 | 76.51 |
| 10 | 131.24 | 20 | 215.8 |

6.6 Преобразуйте двоичные числа в десятичные:

| № вар. | Число | № вар. | Число |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11101 | 11 | 110010 |
| 2 | 10011 | 12 | 111010 |
| 3 | 10100 | 13 | 10001 |
| 4 | 10100 | 14 | 11000 |
| 5 | 10011 | 15 | 1010001 |
| 6 | 10001 | 16 | 111101 |
| 7 | 10001 | 17 | 11101 |
| 8 | 100100 | 18 | 1000100 |
| 9 | 101101 | 19 | 11110 |
| 10 | 10111 | 20 | 11111 |

6.7 Преобразуйте следующие десятичные числа в двоичные, восьмеричные и шестнадцатеричные:

| № вар. | Число | № вар. | Число |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 11 | 68 |
| 2 | 111 | 12 | 43 |
| 3 | 28 | 13 | 987 |
| 4 | 34 | 14 | 23 |
| 5 | 56 | 15 | 49 |
| 6 | 65 | 16 | 771 |
| 7 | 69 | 17 | 88 |
| 8 | 128 | 18 | 45 |
| 9 | 145 | 19 | 78 |
| 10 | 96 | 20 | 432 |

Задание № 7. Арифметические операции

7.1 Выполнить арифметические операции двоичных чисел:

| № вар. |  | № вар. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10101010 - 01011000 | 11 | 1110 – 1000 |
| 2 | 1011011 + 1111 | 12 | 1101 * 101 |
| 3 | 1011 * 101 | 13 | 1111111 * 101 |
| 4 | 1111000 – 111111 | 14 | 1100110 - 11010 |
| 5 | 1010 + 101 | 15 | 1101 + 1001 |
| 6 | 1111 * 11 | 16 | 110001 + 110 |
| 7 | 1011.1 * 110.1 | 17 | 1111000 – 111111 |
| 8 | 100101 / 110 | 18 | 1001 * 11 |
| 9 | 1010 * 1010 | 19 | 1110.1 * 10.1 |
| 10 | 1110 * 1110 | 20 | 1110 * 110 |

7.2 Преобразуйте десятичные числа в код 8421 BCD и выполните их сложение:

| № вар. |  | № вар. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27 + 36 | 11 | 10 + 17 |
| 2 | 40 + 15 | 12 | 43 + 69 |
| 3 | 28 + 59 | 13 | 21 + 77 |
| 4 | 32 + 19 | 14 | 34 + 54 |
| 5 | 15 + 56 | 15 | 59 + 17 |
| 6 | 64 + 26 | 16 | 18 + 58 |
| 7 | 71 + 19 | 17 | 36 + 77 |
| 8 | 13 + 18 | 18 | 32 + 55 |
| 9 | 53 + 28 | 19 | 51 + 19 |
| 10 | 45 + 26 | 20 | 40 + 19 |

7.3 Используя метод дополнительного кода выполнить арифметические операции чисел со знаком:

| № вар. |  | № вар. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (+13) + (-7) | 11 | (-56) + (-14) |
| 2 | (-24) + (-6) | 12 | (-26) – (+12) |
| 3 | (+40) – (+20) | 13 | (+53) – (+11) |
| 4 | (-50) – (-47) | 14 | (-10) + (-111) |
| 5 | (+66) – (+12) | 15 | (-81) + (-10) |
| 6 | (+49) – (+25) | 16 | (+62) – (+13) |
| 7 | (+113) – (+50) | 17 | (-89) + (-15) |
| 8 | (- 90) + (-32) | 18 | (+12) + (-63) |
| 9 | (-57) – (+41) | 19 | (+41) – (+25) |
| 10 | (+74) + (-21) | 20 | (-61) + (-45) |

Задание № 8. Булева алгебра

8.1 Упросить следующие выражения с применением теорем булевой алгебры:

| № вар. |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |

8.2 По заданному выражению построить таблицу истинности и упростить выражение, применяя карту Карно:

| № вар. |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |
| 14 |  |
| 15 |  |
| 16 |  |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |

8.3 По карте Карно составьте булевы выражения в виде канонической суммы минтермов и канонического произведения макстермов:

| № вар. |  | № вар. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | x3, x4. 00; 01; 11; 10. x1,x2; 00; 0; 0; 1; 1. 01; 0; 0; 1; 1. 11; 0; 0; 0; 0. 10; 0; 0; 0; 1. | 11 | x3, x4. 00; 01; 11; 10. x1,x2; 00; 1; 0; 1; 1. 01; 0; 1; 1; 1. 11; 0; 0; 0; 0. 10; 1; 1; 0; 1. |
| 2 | x3, x4. 00; 01; 11; 10. x1,x2; 00; 0; 1; 1; 0. 01; 0; 1; 1; 0. 11; 0; 0; 0; 0. 10; 1; 1; 0; 0. | 12 | x3, x4. 00; 01; 11; 10. x1,x2; 00; 0; 0; 0; 0. 01; 1; 1; 1; 1. 11; 0; 1; 1; 0. 10; 0; 1; 1; 0. |
| 3 | x3, x4. 00; 01; 11; 10. x1,x2; 00; 1; 1; 1; 1. 01; 1; 0; 0; 0. 11; 1; 1; 0; 0. 10; 1; 0; 1; 0. | 13 | x3, x4. 00; 01; 11; 10. x1,x2; 00; 1; 1; 0; 0. 01; 1; 1; 1; 1. 11; 0; 1; 0; 0. 10; 1; 1; 0; 0. |
| 4 | x3, x4. 00; 01; 11; 10. x1,x2; 00; 0; 0; 1; 1. 01; 0; 1; 1; 0. 11; 0; 0; 0; 0. 10; 1; 1; 0; 0. | 14 | x3, x4. 00; 01; 11; 10. x1,x2; 00; 0; 0; 0; 1. 01; 1; 1; 0; 1. 11; 0; 0; 0; 0. 10; 0; 0; 0; 0. |
| 5 | x3, x4. 00; 01; 11; 10. x1,x2; 00; 1; 0; 1; 0. 01; 0; 0; 1; 0. 11; 0; 0; 0; 0. 10; 1; 0; 0; 0. | 15 | x3, x4. 00; 01; 11; 10. x1,x2; 00; 0; 1; 1; 1. 01; 0; 0; 1; 1. 11; 0; 0; 0; 0. 10; 0; 0; 0; 1. |
| 6 | x3, x4. 00; 01; 11; 10. x1,x2; 00; 1; 1; 0; 0. 01; 0; 0; 1; 1. 11; 0; 0; 0; 0. 10; 1; 1; 0; 1. | 16 | x3, x4. 00; 01; 11; 10. x1,x2; 00; 0; 0; 0; 0. 01; 1; 1; 1; 1. 11; 0; 0; 0; 0. 10; 1; 0; 0; 1. |
| 7 | x3, x4. 00; 01; 11; 10. x1,x2; 00; 0; 0; 0; 1. 01; 1; 0; 0; 1. 11; 0; 0; 0; 0. 10; 1; 0; 0; 1. | 17 | x3, x4. 00; 01; 11; 10. x1,x2; 00; 0; 0; 0; 0. 01; 0; 0; 1; 1. 11; 1; 1; 0; 0. 10; 1; 1; 0; 0. |
| 8 | x3, x4. 00; 01; 11; 10. x1,x2; 00; 1; 1; 0; 0. 01; 0; 0; 1; 1. 11; 1; 1; 0; 0. 10; 1; 1; 0; 1. | 18 | x3, x4. 00; 01; 11; 10. x1,x2; 00; 0; 0; 0; 1. 01; 0; 0; 0; 1. 11; 0; 0; 0; 1. 10; 1; 1; 0; 1. |
| 9 | x3, x4. 00; 01; 11; 10. x1,x2; 00; 1; 1; 0; 1. 01; 0; 0; 1; 1. 11; 0; 0; 0; 0. 10; 0; 0; 1; 1. | 19 | x3, x4. 00; 01; 11; 10. x1,x2; 00; 0; 0; 0; 0. 01; 1; 1; 0; 0. 11; 1; 1; 0; 0. 10; 1; 0; 0; 0. |
| 10 | x3, x4. 00; 01; 11; 10. x1,x2; 00; 0; 0; 0; 1. 01; 1; 0; 0; 1. 11; 0; 0; 0; 0. 10; 1; 0; 0; 1. | 20 | x3, x4. 00; 01; 11; 10. x1,x2; 00; 1; 0; 1; 1. 01; 0; 0; 1; 1. 11; 0; 0; 1; 1. 10; 0; 0; 1; 1. |

Задание № 9. Проектирование комбинационных и последовательностных логических схем

9.1 Для выражения, полученного в задании 8.2, построить комбинационную логическую схему, используя элемент И-НЕ на два входа.

9.2 Для выражения, полученного в задании 8.2, построить комбинационную логическую схему, используя элемент ИЛИ-НЕ на два входа.

9.3 Используя таблицу истинности, полученную в задании 8.2, постройте схему мультиплексора «1 из 8».

9.4 Разработать функциональную схему последовательностного устройства, привести интегральную микросхему (ТТЛ, КМОП), таблицу истинности и временную диаграмму.

| № вар. | Устройство | № вар. | Устройство |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | асинхронный суммирующий счетчик по модулю 16 | 11 | асинхронный вычитающий самоостанавливающийся счетчик по модулю 4 |
| 2 | асинхронный суммирующий счетчик по модулю 10 | 12 | асинхронный вычитающий самоостанавливающийся счетчик по модулю 16 |
| 3 | асинхронный суммирующий счетчик по модулю 8 | 13 | синхронный реверсивный счетчик по модулю 8 |
| 4 | асинхронный суммирующий счетчик по модулю 5 | 14 | синхронный реверсивный счетчик по модулю 4 |
| 5 | синхронный суммирующий счетчик по модулю 8 | 15 | 4-х разрядный последовательный регистр сдвига |
| 6 | синхронный суммирующий счетчик по модулю 4 | 16 | 3-х разрядный последовательный регистр сдвига |
| 7 | асинхронный вычитающий счетчик по модулю 8 | 17 | 4-х разрядный параллельный кольцевой регистр сдвига |
| 8 | асинхронный вычитающий счетчик по модулю 16 | 18 | 3-х разрядный параллельный кольцевой регистр сдвига |
| 9 | асинхронный вычитающий счетчик по модулю 4 | 19 | 2-х разрядный параллельный кольцевой регистр сдвига |
| 10 | асинхронный вычитающий самоостанавливающийся счетчик по модулю 8 | 20 | 4-х разрядный счетчик Джонсона |

Приложение. Стабилитроны и стабисторы

| Тип прибора | Ucт, В |  |  |  | Ucт, %/0С | Ucт, % | Uпр, В (при Iпр, мА) | rст, Ом (при Iст, мА) | Icт, мА |  | Рпр, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мин | ном | макс | Icт, мА |  |  |  |  | мин | макс |  |
| Д219 С Д220С Д221С | - - - | 0,57 0,59 0,59 | - - - | 1 1 1 | - - - | - - - | - - - | - - - | 1 1 1 | 50 50 50 | - - - |
| Д808 Д809 Д810 Д811 Д813 Д814А Д814Б Д814В Д814Г Д814Д | 7 8 9 10 11,5 7 8 9 10 11,5 | - - - - - - - - - - | 8,5 9,5 10,5 12 14 8.5 8,5 10,5 12 14 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 0,07 0,08 0,04 0,045 0,095 0,07 0,08 0,04 0,095 0,095 | ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 | 1(50) 1(50) 1(50) 1(50) 1(50) 1(50) 1(50) 1(50) 1(50) 1(50) | 12(1) 18(1) 25(1) 30(1) 350(1) 6(5) 10(5) 12(5) 15(5) 18(5) | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 33 29 26 23 20 40 36 32 29 24 | 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 |
| Д815А Д815Б Д815В Д815Г Д815Д Д815Е Д815Ж Д816А Д816Б Д816В Д816Г Д816Д | 5 6,1 7,4 9,0 10,8 13,3 16,2 19,6 24,2 29,5 35 42,5 | - - - - - - - - - - - - | 6,2 7,5 9,1 11 13,3 16,4 19,8 24,2 29,5 36 43 51,5 | 1 А 1А 1А 500 500 500 500 150 150 150 150 150 | 0,045 0,05 0,07 0,08 0,04 0,10 0,11 0,12 0,12 0,12 0,12 0.12 | 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 | 1,5(500) 1,5(500) 1,5(500) 1,5(500) 1,5(500) 1,5(500) 1,5(500) 1,5(500) 1,5(500) 1,5(500) 1,5(500) 1,5(500) | 0,6(1 А) 0,8(1 А) 1,0(1 А) 1,8(500) 2,0(500) 2,5(500) 3,0(500) 7,0(150) 8,0(150) 10,0(150) 12,0(150) 15,0(150) | 50 50 50 25 25 25 25 10 10 10 10 110 | 1,4 А 1,15А 950 800 650 550 450 230 180 150 130 110 | 8 8 8 8 8 8 8 5 5 5 5 5 |
| Д817А Д817Б Д817В Д817Г | 50,5 61 74 90 | - - - - | 61,5 75 90 110 | 50 50 50 50 | 0,14 0,14 0,14 0,14 | 6 6 6 6 | 1,5(500) 1,5(500) 1,5(500) 1,5(500) | 35 (50) 40(50) 45 (50) 50(50) | 5 5 5 5 | 90 75 60 50 | 5 5 5 5 |
| Д817А | 50,5 | - | 61,5 | 50 | 0,14 | 6 | 1,5(500) | 35 (50) | 5 | 90 | 5 |
| Д817Б | 61 | - | 75 | 50 | 0,14 | 6 | 1,5(500) | 40 (50) | 5 | 75 | 5 |
| Д817В | 74 | - | 90 | 50 | 0,14 | 6 | 1,5(500) | 45 (50) | 5 | 60 | 5 |
| Д817Г | 90 | - | 9,45 | 50 | 0,14 | 6 | 1,5(500) | 50 (50) | 5 | 50 | 5 |
| Д818А | - | 9 | 10,35 | 10 | ±0,020 | ±0.11 | - | 70(3) | 3 | 33 | 0,3 |
| Д818Б | 7,65 | 9 | - | 10 | -0,029 | ±0,13 | - | 18(10) | 3 | 33 | 0,3 |
| Д818В | 8,1 | 9 | 9,9 | 10 | ±0,01 | ±0,12 | - | 18(10) | 3 | 33 | 0,3 |
| Д818Г | 8,55 | 9 | 9,45 | 10 | ±0,005 | ±0,12 | - | 18(10) | 3 | 33 | 0,3 |
| Д818Д | 8,55 | 9 | 9,45 | 10 | ±0,002 | ±0,12 | - | 18(10) | 3 | 33 | 0,3 |
| Д818Е | 8,55 | 9 | 9,45 | 10 | ±0,001 | ±0,12 | - | 18(10) | 3 | 33 | 0,3 |
| КС107А | - | 0,7 | - | 10 | -0,3 | - | - | - | 1 | 100 | - |
| КС113A | - | 1-3 | - | 10 | -0,3 | - | - | 12(10) | 1 | 100 | - |
| KC115A | - | 1,45 | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 0,23 |
| КС119A КС133А | - - | 1,9 3,3 | - - | 10 10 | -0,3 -0,11 | - - | - 1 (50) | 15(10) 65(10) | 1 3 | 100 81 | - 0,3 |
| КС133Г | 2,95 | - | 3,65 | 5 | - | - | - | 150 (5) | 1 | 37,5 | 125 мВт |
| КС139А | - | 3,3 | - | 10 | -0,1 | - | 1 (50) | 60(10) | 3 | 79 | 0,3 |
| КС139Г | 3,5 | - | 4,3 | 5 | - | - | - | 150(5) | 1 | 32 | 125 мВт |
| KC147A | - | 4,7 | - | 10 | -0,09 | - | 1 (50) | 56(10) | 3 | 58 | 0,3 |
| КС147Г | 4,2 | - | 5,2 | 5 | - | - | - | 150 (5) | 1 | 26,5 | 125 мВт |
| КС156А | - | 5,6 | - | 10 | +0,05 | - | 1 (50) | 46(10) | 3 | 55 | 0,3 |
| КС156Г | 5,0 |  | 6,2 | 5 | - | - | - | 100(5) | 1 | 22,4 | 125 мВт |
| КС162А | - | 6,2 | - | 10 | ±0,06 | ±1,5 | - | 35(10) | 3 | 22 | 0,15 |
| КС168А | - | 6,8 | - | 10 | +0,06 |  | 1 (50) | 28 (10) | 3 | 45 | 0,3 |
| КС168В КС170А КС175А | - 6,65 - | 6,8 7 7,5 | - 7,35 - | 10 10 5 | ±0,05 ±0,01 ±0,04 | ±1,5 ±1,5 ±1,5 | - - - | 28 (10) 20(10) 16(5) | 3 3 3 | 20 20 18 | 0,15 0,15 0,15 |

Список рекомендуемой литературы

Основная:

- Головатенко-Абрамова Л.П.. Лапидес A.M. Задачи по электронике. М.: Энергоатомиздат, 1992.

- Ибрагим К. Ф. Основы электронной техники: элементы, схемы, системы. Пер. с англ. — Изд. второе. М.: Мир, 2001. — 398 с, ил.

- Давыдов М.В. Моделирование, компьютерное проектирование и технология производства электронных средств. – Мн.: БГУИР, 2013. – 281 с.

- Титце У., Шенк К. Полупроводниковая схемотехника: Справочное руководство – М.: Мир. – 2000. – 512 с.

- Пасынков В.В., Чиркин Л.К. Полупроводниковые приборы. - Спб., 2003. – 480 с.

- Грабовски Б.Краткий справочник по электронике. – 2-е изд.перераб. – М.: ДМК Пресс, 2004. – 416 с.

- Браммер Ю.А., Пащук И.Н. Цифровые устройства. – М., 2004. – 426 с.

- Ратхор Т.С. Цифровые измерения. Методы и схемотехника. – М., 2004. – 376 с.

- Точчи Р., Уидмер Н. Цифровые системы. Теория и практика. – М., 2004. – 1024 с.

- Roger L. Tokheim. Digital Electronics: Principles and Applications. - 2007.

Дополнительная:

- Полупроводниковые приборы. Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы: Справочник / Под ред. Н.Н. Горюнова. М.: Энергоатомиздат, 1984.

- Зарубежные микросхемы, транзисторы, диоды. Справочник. - 2.изд.,перераб.и доп. - СПб.: Наука и техника, 2004. - 560 с.

- Нефедова Н.В.Карманный справочник по электронике и электротехнике. - М., 2004. - 192 с.

Балабекова Мадина Оразалиевна

Методические указания к выполнению самостоятельной работы

по дисциплине

Электроника

для студентов специальности 5В070200 – Автоматизация и управление

Подписано в печать

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 1,5 п.л.

Тираж ….экз. Заказ № …*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университетаим. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент,

пр. Тауке хана, 5