Ф.7.03-03

Исаева Р.А., Карымсаков К.Е., Абдуова А.А., Утебаев А.А.,

Калдыбаев А.Б., Нурмашева Г.Р.

«Өндріс орындарындағы ақаба суларды тазарту технологиясы»

пәнінен 5В060800-Экология мамандығы студенттеріне

арналған зертханалық сабақтарға

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Шымкент, 2016ж

ҚАЗАҚСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ  ЖӘНЕ  ҒЫЛЫМ  МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Экология» кафедрасы

Исаева Р.А., Карымсаков К.Е.,Абдуова А.А., Утебаев А.А.,

Калдыбаев А.Б., Нурмашева Г.Р.

«Өндріс орындарындағы ақаба суларды тазарту технологиясы»

пәнінен 5В060800-Экология мамандығы студенттеріне

арналған зертханалық сабақтарға

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Шымкент-2016ж

ОӘЖ 504 064

Құрастырушылар: т.ғ.к., профессор Исаева Р.А., х.ғ.к., доцент Карымсаков К.Е., т.ғ.к., доцент Абдуова А.А., т.ғ.к., доцент Утебаев А.А., Калдыбаев А.Б., Нурмашева Г.Р. «Өндріс орындарындағы ақаба суларды тазарту технологиясы» пәнінен 5В060800-Экология мамандығы студенттеріне арналған зертханалық сабақтарға әдістемелік нұсқау

-Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ,  2016.  45б.

«Өндріс орындарындағы ақаба суларды тазарту технологиясы» пәнінен 5В060800-Экология мамандығы студенттеріне арналған зертханалық сабақтарға әдістемелік нұсқау оқу жоспары және бағдарламасына сәкес құрастырылған және зертханалық жұмыстарды орындауға қажетті мәліметтерді қамтиды.

Әдістемелік нұсқау 5В060800-Экология мамандығының  студенттеріне арналған.

Пікір білдіруші: Навесов Ш.А. т.ғ.к., доцент М.Әуезов атындағы ОҚМУ

«Экология» кафедрасының мәжілісінде (хаттама № 2, «26 » 09   2016 ж.) және «Химиялық инженерия және Биотехнология» жоғары мектептің оқытудың инновациялық технологиялары және әдістемелік қамтамасыз ету комитетінің әдістемелік комиссиясында  (хаттама № 2 , «27»  09  2016ж.) қаралған және баспаға ұсынылған.

М.Әуезов атындағы  ОҚМУ Әдістемелік Кеңесімен баспадан шығаруға ұсынылған, хаттама № ____, «___» ___________ 201___ ж.

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2016г.

Шығаруға жауапты: Нурмашева Г.Р.

# Зертханалық жұмыс № 1

Мұнай өнімдерінен суды тазарту зерттеу әдістері

Жұмыстың мақсаты:

− суды мұнайөнімдерінен тазалайтын құрылғыны зерттеу.

−ластайтын заттардың бастапқы және соңғы концентрациясын құралдық әдіспен анықтау.

− суды тазалайтын қондырғының тиімділігін анықтау.

Құрал-жабдықтар, аспаптар және техникалық жабдықтар:

- мұнайаулағыш

- шығынөлшеуіш

- суды беретін тиек краны

- СИ8 өлшеуіші

- Мұнайөнімдерін араластыратын қондырғы

Негізгі мәліметтер

Өнеркәсіптердің ағынды суларын тазалау әдісін таңдау көптеген факторларға байланысты: ол әртүрлі ағынды сулардың мөлшері, олардың шығыны, ағынды сулардан қоспаларды бөліп алудың экономикалық орындылығы мен мүмкіндігі, тазартылған судың сапасына қойылатын, қайта пайдалану және айналмалы сумен жабдықтау талаптары және оны су айдынына ағызу, аудандық немесе қалалық тазартқыш құрылғылары болып табылады.

Ағынды суларды тазалау үшін, үш негізгі типтегі тазартқыш құрылғыларын пайдаланады:  жергілікті, жалпы және аудандық немесе қалалық. Мұнай базалары мен құбырлардың сорғы станцияларында жалпы типтегі тазалау құрылғылары, ал  аса зиянды химиялық заттардың ағынды суға түскен жағдайында  жергілікті типтегі тазартқыш құрылғысы қолданылады.

Ағынды суларды, жергілікті немесе жалпы типтегі тазалау құрылғыларында ағынды сулардың тазалау дәрежесі мен су айдынының сипаттамасына байланысты, аудандық немесе қалалық тазалау құрылғыларына жібереді немесе су айдынына ағызып жібереді.

Жергілікті типтегі тазалау құрылғылары, тікелей технологиялық цехтардан кейінгі құрамында химиялық заттары бар, мысалы технологиялық коммуникациялардың резервуарлық паркінен, этилденген бензиндерді сақтайтын және айдайтын  сорғы станцияларынан кейінгі ағынды суларды залалсыздандыру үшін арналған. Мұндай құрылғыларды қолдану, өнеркәсіптердің ағынды суларының судан нақты химиялық заттарды бөліп алуға арналған қондырғылар арқылы қажетсіз ағып кетуін болдырмауға мүмкіндік береді.

Жалпы типтегі тазалау қондырғылары, барлық мұнай тасымалдағыш өнеркәсіптерінің мұнайқұрамды суларын тазалауға арналған. Әдетте бұл тазалау құрылғыларына механикалық, физикалық-химиялық және биологиялық тазалаулар жатады. Механикалық тазалау құрылғыларына, құмұстағыш, мұнай аулағыштар, тұндырғыштар, флотационды және сүзгі қондырғылары және т.б. жатады.   Бұл құрылғыларда ірідисперсті қоспалары алып тасталынады. Физика-химиялық тазалау құрылғыларына, химиялық реагенттерді пайдаланғандағы флотациялы қондырғылары, коллоидтық қоспалар үшін коагулянттарды қолданғандағы қондырғылар жатады. Биологиялық тазалау қондырғыларына аэротенктер, биосүзгілер, биологиялық тоғандар және басқалар жатады.

Мұнай өнімдерінен ағынды суларды механикалық тазалауды, көбінесе алдын-ала ретінде қолданады. Механикалық тазалау, тұрмыстық ағынды сулардан өлшенбелі заттарды 60-65%, ал кейбір өндірістік ағынды сулардан 90-95 % алып тастауды қамтамасыз етеді.  Механикалық  тазалаудың міндеті, ол суды физика-химиялық және биологиялық тазалауға дайындау болып табылады. Ағынды суларды белгілі дәрежеде механикалық тазалау,  тазалаудың  ең арзан әдісі болып табылады, сондықтан ағынды суларды неғұрлым терең тазалаудың механикалық әдісі әрдайым мақсатқа сай болып келеді. Механикалық тазалауды, ағынды судан ерімей қалып кеткен ірідисперстіқоспаларды сүзгілеу, тұндыру және сүзу жолымен бөліп алу үшін жүргізеді. Ірі ластанған және ішінара өлшенбелі заттарды ұстап қалу үшін, суды әртүрлі торлармен және елеуіштермен сүзуді қолданады.  Ағынды сулардан судың тығыздығына қатысты, үлкен немесе кіші тығыздықтағы өлшенбелі заттарды бөліп алу үшін, тұндыруды қолданады. Бұл ретте, ауыр бөлшектер шөгіп, ал жеңілдері қалқып шығады.

Ағынды суларды тұндыру кезіндегі, ауыр бөлшектердің бөлініп түсіп қалатын   құрылғыны-құмұстағыш деп атайды. Ластанған өндірістік суларды тұндыру кезіндегі, жеңіл бөлшектердің қалқып шығуын, қалқып шығатын заттарға байланысты, оларды май аулағыш, май ұстағыш,  мұнайаулағыш және басқалар деп аталады.

Сүзуді, өте майда бөлшектерді ұстау үшін пайдаланады. Бұл мақсатта, сүзгілерде мата түріндегі (тор), дәнді материал қабаты немесе  нақты кеуектілікті химиялық материалдар пайдаланады. Ағынды сулар,   сүзетін материалдан өткен кезде, оның бетінде немесе тесік кеңістігінде ағынды сулардан бөлінген жүзінді қалып қояды.

Механикалық тазалауды, дербес әдіс ретінде, осы әдістен кейінгі  түссізденген суды өнеркәсіптің технологиялық процесінде пайдаланғанда немесе олардың экологиялық жағдайын бұзбай, су айдынына ағызып жіберген кезде пайдаланады.  Басқа жағдайларда, механикалық тазалауды, ағынды суларды тазалаудың бірінші сатысы ретінде пайдаланады.

Механикалық тазалау қондырғыларына әртүрлі тұндырғыштар жатады.

Тұндыру – ағынды суларды ірі дисперсті  қоспалардан бөлудің ең қарапайым және жиі қолданылатын тәсілі, олар гравитациялық күштер әсерінен тұндырғыштың түбінде тұнады немесе оның бетіне қылқып шығады. Олар әр түрлерге бөлінеді.

Тәжірибелік қондырғының сипаттамасы

Қондырғы,  суды мұнайөнімдерінен механикалық әдіспен тазалауға арналған жабдықтың тиімділігін оқып білуге және  бағалауға арналған.

Зертханалық қондырғы сұлбасы

1 – мұнайаулағыш, 2 – тазаланған суды төгу, 3 – щығынөлшеуіш

4 – суды беретін тиек краны, 5 – СИ8 өлшеуіші,

6 – Мұнайөнімдерін араластыратын қондырғы,

7 – тазаланған судың сынамасы , 8 – тұтылған                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    мұнайөнімдерінің сынамасы

9 – ластанған судың сынамасы, 10 – мұнайаулағыштар

Жұмысты орындау тәртібі

1. Әдістемелік нұсқаны оқып-білу, орындалған жұмыс жөнінде  есеп беру формасын дайындау, оған жұмыстың тақырыбы мен мақсатын, зерттелетін процес жөнінде негізгі мәліметтерді, тәжірибелік қондырғының сұлбасын ендіру қажет  және  өлшеу - есептеу нәтижелерін жазып-белгілеу үшін кестелерді дайындау қажет

- компьютер жүйесін қосып, программаны жүргізу керек  «Пуск    →

MeasLAB→Мұнайөнімдерінен тазалау».

- Іріктеп алынған сынаманы салатын ыдыс дайындап, қажетті жерге орнату.

- Қондырғыны тоқ көзіне жалғап, автоқорғанысты қосамыз.

- Жай ғана бұранданы (4)ашу арқылы, судың мөлшерлейтін қондырғыдан (6) асып кетпейтіндей режиміне шығамыз.

6. Бөлшектердің қалқып шығу жылдамдығын есептеу

W= 2πr2(ρ0 - ρ)g9μ, м/с

| где: | r – мұнайөнімдері бөлшектерінің радиусы м ( 110−4 r = ⋅ м); |
| --- | --- |
|  | ρ0 – су тығыздығы, кг/м3; |
|  | ρ – мұнайөнімдерінің тығыздығы , кг/м3; |
|  | g = 9,81 м/с2 – еркін түсу жылдамдығы; |
|  | μ – судың тұтқырлығы, Па·с. |

7. Мұнайөнімдерінің толық қалқып шығу уақытын  есептеу:

τ= hW, с

| мұндағы: | h – мұнайаулағыштағы толтырылғын судың биіктігі, м. |
| --- | --- |

8.  Шығын өлшегіште белгіленген су шығынын көрсетіп қою.

9. Қондырғының режимге шығатын кезінде, шамалайтын қондырғыға ластайтын ерітіндіні қосу.  (6).

10.Қондырғының орнатылған режимге шыққанынан 5-10 минуттан кейін крандардан су сынамасын алу (7 ,8 және 9).

11.Сынамаларды пробиркаға салып, тұндырылуға қоймыз.

12. 30-40 минуттан кейін пробиркадағы мұнайөнімдерінің мөлшерін бағалау

13. Орындау, салыстыру және қорытынды жазу. Бақылау сұрақтарына жауап беру.

Бақылау сұрақтары

1. Суды мұнайөнімдерінен  тазалаудың қандай әдістерін білесіз?

2. Ағын суларды қалай  классифицирлеуге болады?

3. Мұнай өндірісінде пайдаланатын  тұндырғыштардың түрлерін айтыңыз. Олардың қайсысы жиі қолданылады және неге?

4. Тұндырғыштар жұмысының негізінде қандай әдіс жатыр?

5. Тұндырғыштардағы бөлшектердің тұну жылдамдығы неге байланысты?

# Зертханалық жұмыс №2

Ағынды аэратор бар аэротенк- тұндырғыш

жұмысын  зерттеуі

Жұмыстың мақсаты: Ағысты аэраторлы тұндырғыш- аэротенк моделін мысалыға алғандағы, суды тазалауға арналған қондырғыны оқып білу,

- Құралдық әдістермен, ластайтын заттардың бастапқы және соңғы концентрациясын анықтау,

- Суды тазалауға арналған қондырғы жұмысының тиімділігін анықтау,

- Жұмысшы сұйықтығының шығынына қарағандағы, эжекторлы аэратордың тотықтырғыш қабілетін анықтау

Құрал-жабдықтар, аспаптар және  техникалық құралдар:

- Аэротенк

- Маңдайлық

- Латок

- Тұндырма құбыры

- Тіс

- Аэратар

- Ағын суларды  беріп тұратын құбыр

- Саңылау

- Қалқа

- Шибер

Негізгі мәліметтер

Ағын сулар дегеніміз- бұл  тұрмыстық тастандылармен және өнеркәсіп қылдықтарымен ластанған және тұрғын жерлер аумағы мен өнеркәсіптік кәсіпорындардан кәріздер жүйесімен шығарылып тасталатын су. Сонымен қатар, ағын суларға  өнеркәсіптік нысандар мен  елді мекендер аумағындағы атмосфералық жауын-шашындар нәтижесінде құрылған су жатады. Ағын сулардағы органикалық заттар тез шіріп атмосфераның және су қоймаларының санитарлық жағдайларын нашарлатып, әртүрлі ауруларды таратуға себепші болады. Сондықтан  ағын суларды тазарту, зиянсыздандыру және оларды пайдаға асыру мәселелері, табиғатты қорғаудың, адамды қоршап тұрған ортаны сауықтыру және қалалар мен басқа да елді мекендерді санитарлық жағынан жайғастыру табиғатты қорғау мәселесінің  ажыратылмас бөлігі болып табылады.

Суды ластанудан қорғаудың ең тиімді қорғанысы – ол тазарту технологиясын пайдалану болып  табылады. Шаруашылық-тұрмыстық және ағын суларды тазарту үшін тазартудың биохимиялық  әдісін пайдаланады. Тазарту процесі ағынды сұйықтықтағы органикалық заттарындағы ауадағы оттегімен өзінің беттік қабатында микроағзалар-минерализаторларын тотықтырып, сорбирлеуге қабілетті. Биохимиялық тазартуға бағытталған ағын сулар ОБҚ шамасымен сипатталады. ОБҚ –оттегіні биохимиялық қолдану- бұл зерттелетін судағы тұрақсыз органикалық қосылыстардың ыдырауы мен бактерияның әсерінен аэробты биохимиялық тотығуға жұмсалған оттегі мөлшері. Ол, органикалық ластайтын заттарды ыдыратуға  қажетті оттегі мөлшерін анықтайды.

Ағын суларды биохимиялық тазартудың аэробты және  анаэробты әдістері белгілі. Тазартудың анаэробты әдісі оттегісіз жүреді.

Аэробты әдіс, өмір сүруіне үнемі оттегінің түсіп тұруын қажет ететін ағзалардың аэробты тобын пайдалануға негізделген. Биохимиялық тазартудың  аэробтық процесі табиғи жағдайда  және жасанды құрылыста жүре алады. Табиғи жағдайдағы тазарту, суғарылатын  жерлерде, сүзілу жерлерінде, биологиялық тоғандарда жүреді. Жасанды жағдайларда тазарту, аэротенктер мен биосүзгіштерде жүргізіледі. .

Аэротенк –ағындарды аэрирленетен қабатта тұрған  бактериямен тотықтыру арқылы биологиялық жолмен тазартуға арналған,  ол тазартатын құрылғы немесе  резервуар. Аэротенк құрылғысында ағындар, компрессормен берілетін ауаның айдамалауымен тазартылады, бұл тұрмыстық ағындарды тазалайтын бактериялардың дамуы үшін идеалды жағдай жасайды.

1. сурет Аэротенк.

1–аэрация аумағы;2–қотарыстыру терезесі; 3–тынышталу аумағы;4–маңдайлық; 5 – лоток; 6 – тұнбалық құбыр; 7 – тіс; 8 – аэратор; 9 – ағын суларды беріп тұратын құбыр; 10 – саңылау ; 11 – қалқа; 12 –  аумағы; 13 –шибер.

Аэрация аумағы 1 ортада орналасқан және  аумағынан 12, бассейн түбіне жетпейтін және төменде біріңғай саңылау 10 жасайтын еңкіш қалқалармен 11 бөлініп тұрады. Қалқалардың жоғарғы жағында шиберлермен 13 жабдықталған терезелер 2 жасалған. Қотарыстыру терезелерінің артындағы  аумағында,  еңкіш маңдайлықты тынышталдыратын қалқалар 4 орналасқан. Олар циркуляциялық ағыс қозғалысының бағытталуын қамтамасыз етіп, ауаның көпіршіктерін жақсы бөлуге себепші болады.  Аэрация аумағындағы түбтік саңылауға  шағылыстыратын тіс 7 жалғанған, ол  циркуляциялық ағыстардың аэрация аумағынан  аумағына үрленуді болдырмайды және белсенді тұнбаның  аумағынан аэрация аумағына  мәжбүрлік қайтарылуына себепші болады.

Құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты аэротенктер мынандай болып келеді:

  - Регенераторсыз аэротенк-ығыстырғыштар;

  - Регенераторлы аэротенк-ығыстырғыштар;

  - аэротенк-тұндырғыштар;

  - аэротенк-түссіздендіргіш ;

  - аэротенк-араластырғыштар.

Аэротенк-ығыстырғыштардың айырмашылығы, мұнда,  белсенді тұнба аэротенкке кіруге жіберіледі, ол жерге біріншілік тұндырылғаннан кейінгі биологиялық тазартуға тиісті ағын су да беріледі. Су мен белсенді тұнбаның  араласу нәтижесінде тұнбалық қоспа пайда болады. Тазартуға түсетін кезектегі ағын су  алдыңғысын  ығыстырып шығарады. Аэротенк-тұндырғыштардың сипаттамалық ерекшелігі, онда аэрациялық резервуар мен екіншілік тұндырғыштың құрылымдық біріктірілуінің бір қондырғыда болғанында.  Қондырғыдағы тұндырма қоспасының аэрациясы жүретін бөлігі, аэрациялық аумақ деп, ал басқасы – тұндырғыш аумақ деп аталды.  Бұл екі аумақтар бір –бірімен,  тұнба қоспасының аэрациялық аумақтан тұндырғыш аумағына ағуын қамтамасыз ететін тесіктермен, терезелермен, саңылаулармен және т.б. байланысқан.  Белсенді тұнбаның тұндырғыш аумағынан аэрациялық аумаққа қайтуы, тұнбаның аэрация аумағына қайтуға мәжбүр ететін  арнайы  жабдықты  қолданусыз өтеді. Ағын сулар біріншілік тұндырғыштан кейін,  тіктөртбұрышты резервуардың ортасындағы аэрациялық аумақты жағалай  орналасқан  бөліп тұратын құбырға беріледі. Аэрациялық аумақтың екі жағында, одан ішкі еңкіш қалқалармен бөлінген тұндырғыш аумақтары орналасқан. Қалқалардың жоғары жағында реттегіш қотарыстыратын терезелері бар, олар арқылы тұнба қоспасы  тұндырғыш аумағына түседі. Төменгі жақта қалқалар аэротенктің сыртқы еңкіш қабырғасына  аэрациялық аумақтың әр бір созылмалы  жағынан созылмалы саңылау болатындай етіп жалғанған. Тұндырғыш аумақта тұндырылып жатқан белсенді тұнба, осы саңылаулар арқылы гравитациялық күш әсерімен аэрация аумағына қайтіп келеді.  Аэрациялық аумақ ауамен,  ауа каналын жауып тұратын, не түбінің тақтасына, не ауа бергішке монтаждалған, қалпақша аэраторлары арқылы   жабдықталады.

Аэротенк-түссіздендіргіштардың құрылымдық ерекшеліктері, ол ағын суларды тазарту процесін  аэрация және түссіздендіргіш аумақтары арасындағы рециркуляцияның  қарқындылығымен жүргізуге мүмкіндік береді, бұл оның аэротенк- тұндырғыштағы мәнін жоғарылатады.   аумағындағы қарқынды алмасу нәтижесінде  ағын сұйығының, тіпті  нөлдік ағысындағы белгілі мөлшерлі қабаттың пайда болуын қамтамасыз ететін гидродинамикалық жағдай пайда болады. Мұндай белгілі мөлшерлі қабат жоғары тұрақтылық пен біртектілікпен сипатталады, бұған тұндырғыш аумақ  формасы мен оның пайда болу жағдайы себепші болады, ал қарқынды алмасу аэрация аумағыменен ондағы  белгілі мөлшерлі қабатпен қосқандағы барлық көлемінде тотықтыру процесін іске асырып және ондағы қажетті оттегі режимін ұстап тұруға мүмкіндік береді.  Сонымен қатар, ағын сулардың ластануының тотығу процесіне, құрылғыдағы тұнба массасының   барлығы қатысады, және ластанудың тотығу процесі фазаларды бөлгендегі нақты шекарасы бар және сүзгіш пен  тотықтыру реакторының рөлін орындайтын белсенді тұнбаның белгілі мөлшерлі  қабатындағы ағын сұйығының  процесімен бір уақытта болады.

Аэротенк-араластырғыш деп- бұл ағын су мен белсенді тұнбаны жеткізу коридордың бір ұзын жағының біркелкі жағалай, ал бұру- коридордың екінші жағын жағалай іске асыратын аэротенкті айтамыз.  Бұл типтегі құрылғыны, өнеркәсіптік ағын суларын, оның құрамына қатысты аз ғана ауытқуы бар және суда араласқан органикалық заттардың  басым болуындағы, мысалы ағын суларды  биологиялық тазартудың екінші сатысында және  мұнайды қайта өңдеу зауыттарының  кәріз жүйесінде,  тазартуға пайдаланған жөн.

Аэротенктерді есептеу

Кез-келген  типтегі аэротенктерді есептеуді, сәйкес келетін ұсыныстарды ескере отырып және  нақты ізділікпен жүргізу керек.

Регенераторсыз аэротенк-ығыстырғыштар

Есептеу кезінде мыналарды қабылдау тиісті:

αаэр– 1,5 г/л тең аэротенктегі тұнба мөлшері;

αрег– 4 г/л тең регенератордағы тұнба мөлшері ;

Sл  – 0,3 тең тұнбаның  күлділігі;

Кi – 24 мг/л тең аэратор типін ескергендегі константа;

К0  –, 1,66мг/л тең константа;

φ – 0,158л/г тең константа.

Аэротенктегі ағын су қоспасы мен циркулирленетін тұнбаның аэрация ұзақтығы,Ta:

мұндағы αаэр– аэротенктегі тұнба мөлшері.

Тотығудың орташа жылдамдығы,р:

Циркулирленетін тұнбаның шығын үлесі,α:

мұндағы αрег– регенератордағы тұнба мөлшері.

Түсірілген  ластанудың тотығу ұзақтығы,Т0:

Мұндағы Sл – бірлік үлесіндегі тұнба күлділігі.

аэрация периоды,tatm:

Аэротенк көлемі,Wa:

мұндағы Q – 8 ден 13 дейінгі максималды ағыс сағатындағы, тәулік бойындағы ағын сулардың орташа сағаттық ағысы.

циркулирленетін тұнбаның регенерация ұзақтығы:

Секция  ұзындығын есептейміз:

мұндағы n – аэротенк коридорының саны, В – аэротенк ені 1 кесте бойынша анықталады. Есептеуге, аэротенкте 6 секция деп қабылдаймыз, сонда бір секция көлемін мына формула бойынша есептеуге болады:

Регенераторлы аэротенк-ығыстырғыштар

Есептеу кезінде мыналарды қабылдау тиісті:

αаэр– 1,5 г/л тең аэротенктегі тұнба мөлшері;

αрег– 4 г/л тең регенератордағы тұнба мөлшері;

Sл  – 0,3 тең тұнбаның  күлділігі;

Кi – 24 мг/л тең аэратор типін ескергендегі константа;

К0  – 1,66мг/л тең константа;

φ – 0,158 л/г тең константа.

Рециркуляции коэффициенті,Ri:

Регенератор көлемі,Wр:

Аэротенктің регенератормен бірге жалпы көлемі  ,W:

Басқа параметрлер аэротенктің алдыңғы нұсқасындағыдай есептеледі.

Регенераторлы аэротенк-ығыстырғыштар

Есептеу кезінде мыналарды қабылдау тиісті:

αаэр– 2 г/л тең аэротенктегі тұнба мөлшері;

αрег– 5 г/л тең регенератордағы тұнба мөлшері;

Sл  – 0,3 тең тұнбаның  күлділігі;

Кi – 33 мг/л тең аэратор типін ескергендегі константа;

К0  – 0,626мг/л тең константа;

φ – 0,07л/г тең константа;

α – 0,8 тең циркулирленетін тұнба шығынының  үлесі.

Аэротенк ығыстырғыш Lmix бас жағына түсетін судың БПҚтолық шамасы,

Аэротенктегі ағын сулардың тұру периоды,tatv

Регенератордағы тұнба үлесі ,αрег

Басқа параметрлер аэротенктің алдыңғы нұсқасындағыдай есептеледі.

Регенераторсыз аэротенк-ығыстырғыштар

Есептеу кезінде мыналарды қабылдау тиісті:

αаэр– 2 г/л тең аэротенктегі тұнба мөлшері;

Sл  – 0,3 тең тұнбаның  күлділігі;

Кi – 26 мг/л тең аэратор типін ескергендегі константа;

К0  – 1,66мг/л тең константа;

φ – 0,158 л/г тең константа;

Аэротенктің жұмыс көлемі,Wa

Аэротенктегі ауаның меншікті шығыны ,D

мұндағы  Ср– енгізгендегі ауа оттегісінің ергіштігі

мұндағы CТ –температура мен қысымға байланысты ауа оттегісінің ергіштігі,

CТ = 9,64мг/л;

Z – 1,1 мг/мг тең ОБҚтолық алынған 1 мг оттегінің меншікті шығыны;

К1 –1,91 тең аэратор типін ескергендегі коэффициент;

К2 – 2,17 тең аэратордың бату тереңдігіне байланысты коэффициент;

n1– ағын сулардың температурасын ескергендегі коэффициент:

tср =18

n 2 – 0,85 тең оттегінің тұнба қоспасына ауысу жылдамдығының, оның  таза суға ауысу жылдамыдығына  қатынасын ескергендегі коэффициент;

C– 2мг/л тең, аэротенктегі оттегінің орташа  концентрациясы;

Н –аэротенк тереңдігі,м.

Аэротенктегі тұнбаның артуы ,Пр

мұндағы b– 149мг/л тең аэротенкке түсетін ағын сулардағы өлшенбелі заттар концентрациясы.

Аэрация қарқындылығы ,I

Басқа параметрлер аэротенктің алдыңғы нұсқасындағыдай есептеледі.

Регенераторлы-түссіздендіргіш аэротенктер

Есептеу кезінде мыналарды қабылдау тиісті:

αаэр– 2 г/л тең аэротенктегі тұнба мөлшері;

Sл  – 0,3 тең тұнбаның  күлділігі;

Кi – 26 мг/л тең аэратор типін ескергендегі константа;

К0  – 1,66мг/л тең константа;

φ – 0,158 л/г тең константа;

α – 0,8 тең циркулиреленетін тұнба шығынының үлесі.

Аэротенк-регенератор жүйесіндегі тұру ұзақтығы ,Т

аэротенк – регенератор жүйесіндегі тұнбаның орташа үлесі ,αimix

Басқа параметрлер аэротенктің алдыңғы нұсқасындағыдай есептеледі.

Тәжірибелік қондырғының сипаттамасы

Қондырғы, ағысты аэраторлы тұндырғыш- аэротенк моделін мысалыға алғандағы, суды тазалауға арналған жабдықтың тиімділігін оқып білуге және  бағалауға арналған.   Қондырғының сұлбасы 2 суретте келтірілген.

2 сурет  – Зертханалық қондырғының сұлбасы

1 – аэротенк-тұндырғыштың моделі, 2 – ауалық сығымдағыш,

3 – шығындыөлшегіш, 4 – суды беретін тиекті кран, 5 –СИ8 өлшегіші, 6 –ТРМ200 өлшегіші, 7 – тазаланған суды сынау,

8 – ластанған суды сынау, 9 – ағыстық аэратор,

10 –аэрация аумағы, 11 – тұндырғыш аумағы, 12 – су құбырындағы су, 13 – тазаланған суды шығару.

Жұмысты орындау тәртібі

- Әдістемелік нұсқаны оқып-білу, орындалған жұмыс жөнінде  есеп беру формасын дайындау, оған жұмыстың тақырыбы мен мақсатын, зерттелетін процес жөнінде негізгі мәліметтерді, тәжірибелік қондырғының сұлбасын ендіру қажет  және  өлшеу - есептеу нәтижелерін жазып-белгілеу үшін кестелерді дайындау қажет

- компьютер жүйесін қосып, программаны жүргізу керек  «Пуск    →

MeasLAB→Аэротенкотстойник».

- Іріктеп алынған сынаманы салатын ыдыс дайындап, қажетті жерге қондыру.

- Қондырғыны тоқ көзіне жалғап, автоқорғанысты қосамыз.

- Жай ғана бұранданы (4)ашу арқылы, судың мөлшерлейтін қондырғыдан (6) асып кетпейтіндей режиміне шығамыз.

- Қондырғыны режимге шығарар алдында, мөлшерлеуіш қондырғыға (6) трассирлеуші ерітінді қосу қажет.

- Программадағы секундомерді қосу арқылы, X мм/с жылдамдығында  А% коагулирленген жүзінділер түсіп қалады , ал п Y мм/с пайыздық жылдамдығында В% коагулирленген жүзінділер түсіп қалады.

- τ  нақты уақыттағы ластанған су (Vг) және  таза су мөлшерін (Vч) өлшеу.

- Нәтижелерін 1 кестеге ендіріп жазу.

- Шығындарды есептеу

11. Судың жылдамдығын есептеу

12 Құбырдағы қозғалыс режимін анықтау

мұндағы  v– кинематикалық тұтқырлық коэффициенті,м²/с.

- Re<10000 кезде кеуек диаметрі мына формула бойынша есептеледі

L

P

d=

мұндағы L =15 мм – кеуек ұзындығы;

– сүзілетін ортаның динамикалық тұтқырлығы ,Па·с.

- Нәтижелерін 1 кестеге ендіріп жазу

- Басқа шығын үшін 4-13 пунктері бойынша есептеуді қайталау.

Судың құрамын анықтау

- Белгіленген режимдегі жұмыс істеп тұрған сүзгіден, таңдап алынған заттардың концентрациясы мен рН көрсеткішін өлшеу үшін, әр сүзу этапынан  50 мл су алу қажет.

- Бұл шамаларды қолданылып отырған құралдардың тәртібіне сәйкес өлшеу қажет. рН мәндерінің көрсеткіштері мен таңдап алынған заттардың концентрацияларының өлшеулерін жүргізу. Алынған мәндерді 2 кестеге ендіру қажет.

- Концентрацияларды мг/л 2 кестеге жазып қою.

- Тазалау сатысының әр қайсысына рН өзгеруі мен заттардың концентарациясына  гистограммалар тұрғызу.

- Әр сүзгінің тиімділігін есептеу, 2 кестені нақты толтырып, орындалған жұмыс жөнінде өзіндік қорытынды жасау.

- Бақылау сұрақтарына жауап беру.

Бақылау сұрақтары

  - Аэротенк –тұндырғыштардың түрін тізіп айтып беріңіз. Олардың бір-бірінен айырмашылығы неде ?

  - Аэротенк –тұндырғыштардың жұмысының негізінде қандай әдіс жатыр? Суды тазалаудың басқа әдістерін атаңыз.

  - Аэротенктерге не үшін ауа жіберіледі?

  - Әр-түрлі типтегі тұндырғыштардың қайсысы бір қондырғыда байланысуы мүмкін?

Зертханалық жұмыс №3

Ағынды суларды тазарту процессін зерттеу

Жұмыстың мақсаты:

- судың көп сатылы тазалауын зерттеу,

- ағын сулардың жалпылама ластанған көрсеткіштердің бастапқы және соңғы мәндерін анықтау;

- аспап әдістерімен ластанған заттардың бастапқы және соңғы концентрацияларын анықтау;

- сүзгіш жұмыстарының тиімділігін анықтау.

Жалпы мәліметтер

Өнеркәсіп ағын сулардың атмосфералық және тұрмыстық сулардан айырмашылығы, олардың құрамы аса тұрақты, өндірістік түріне түріне байланысты ластаушы заттардың спектрі аса кең. Олардың құрамына бейорнганикалық затттар – грунт бөлшектері, рудалар және бос жыныстар, қож, тұз, қышқылдар және сілтілер кіреді, органикалық қосылыстар мұнай өнімдер, биологиялық нысаналар – саңырауқұлақтар, ауру тудырушы бактериялар және т.с. түрінде болады (кесте1). Өнеркәсіп

ағын сулары келесідей жіктелуі мүмкін:

•	ластаушы заттардың концентрациясы бойынша:

қоспа құрамы  1–500 мг/л

қоспа құрамы  500–5000 мг/л

қоспа құрамы  5000–30000 мг/л

қоспа құрамы  30000 мг/л аса

•	ластаушының қасиеті бойынша – олардың қышқылдылығы:

агрессивті емес (pH 6,5–8),

әлсіз қышқыл – pH 8–9 және әлісіз қышқылH 6–6,5,

күшті сілтілі – pH > 9 және күшті қышқылды – pH < 6,

•	улылықтың әсер етуі бойынша

Су қоймаларының санитарлы қасиетіне әсер етуші заттардың құрамы (өздігінен тазалау процестердің жылдамдылығы),

Органиолептикалық қасиеті өзгерте алатын заттардың құрамы (дәмі, иісі және т.б.),

Су қоймаларында тіршілік ететін жануарлар мен өсімдіктерге адамдарға улы заттардың құрамы ,

•	қоршаған ортаның нысанларына әсер етуі боынша:

консервативті, бұлар химиялық реакцияға түспейтін және биологиялық ыдырауға мүлдем берілмейді – ауыр тұздар, фенолдар, пестицидтер,

неконсервативті емес,  осы нысаналардың өздігінен  тазаланатын процестерге ұшырауы.

Кесте 1 – Кейбір өніркәсіп кәсіпорындардың және өндірістердің ағын суларының физика-химиялық көрсеткіштері

| Көрсеткіш | Металлургия комбинаты | Теріні бірншілік өңдеу | Гидролиз зауыты | Спиртті-крахмал зауыты | Бояғыш – өңдеу фабрикасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мөлшері, мг/л |  |  |  |  |
| Нығыздалған қалдық | 600 | 33500 | 8600 | 1400 | 1200 |
| Өлшенбелі бөлшектер | 500 | 28000 | 950 | 470 | 170 |
| Аммоний | – | 210 | 150 | 45 | 12 |
| Фосфаттар | – | – | 40 | 15 | 1 |
| Мұнай өнімдері | 40 | – | – | – | – |
| Майлар | – | 7800 | – | – | – |
| ББЗ | – | – | – | – | 100 |
| Фурфурол | – | – | 50 | – | – |
| Қарқынды бояу, мг/л | – | – | – | – | 150 |
| pH | 8 | 9,5 | 5,5 | 7,2 | 9 |

Машина құрылыс кәсіпорындарының ағын суларының ластушының негізгі көздері механикалық жүзгін (құм, қақ, металды жоңқа және шаң, қосындылар, қоза талшықтары және т.с.), сонымен қатар минералды майлар болып табылады.  Құю өндірістерде су негізінен пештерді салқындату үшін және гидравликалық біліктерді қағып шығару, регенерация бөлімдерінде пішінделген жерлерді жуу және тасымалдау үшін, сонымен қатар жанған топырақтар қалдықтарын гидротасымалдауда қолданады. Саз, құм, білік бөлшектерінен өртенген күл қалдықтарымен және түзуші қоспалардың қоспаларымен байланысатын ластанған ағын сулар түзеді. Жүзгіндердің массалық концентрациясы 5000мг/л жетуі мүмкін. Ағын сулардың майлармен және мұнай өнімдерімен ластануы майлау жүйесінен  және май шаруашылығынан майлардың ағып кету есебінен болуы мүмкін.  Бір литр ағындарда қалқымалы майлардың мөлшері бірнеше миллиграмнан жүздеген грамм мөлшерінде болады және ол технологиялық процесінің ұйымдасуына, қондырғының және су құбырының қалпына, жалпы өндіріс мәдениетіне тәуелді.

Ағын суларды тазалау – олардан ластанатын заттарды жою немесе бөліп алып тастау, залалсыздандыру және патогенді ағзаларды жою. Тазалаудың көптеген түрлері бар, оларды негізінен қолданатын принциптері бойынша келесідей негізгі топтарға бөлуге болады:

- механикалық,  сүзгіден өткізу, тұндыру, сүзгілеу, инерционды бөлуге негізделген. Бұл жерде ерімейтін қоспаларды бөліп алуға мүмкіндік береді. Механикалық әдіспен тазалаудың құны өте арзан әдістердің бірі болып табылады.

- химиялық, ағын сулардан еритін бейорганикалық қоспаларды бөліп алуға арналған. Ағын суларды реагенттермен өңдеген кезде олардың бейтараптануы жүреді, тссізденеді және залалсыздандырады. Химиялық тазалау процесінде көптеген мөлшерде тұнба жинақталады.

- физика-химиялық, коагуляция, тотықсыздандыру, сорбциялау, экстракциялау, электролиз, ультра сүзгілеу, ионды алмастырғыш тазалау, кері осмос процестерін қолданады. Бұл тазалаудың жоғары өнімді әдісі, бірақта жоғары құнымен ерекшеленеді. Олар ағынды сулардан ұсақ-күрделі дисперсті бөлшектерден, сонымен қатар ерітілген қоспалардан (шынайы ерітілген қосылыстардан басқасы – мысалы, тұз) тазалауға мүмкіндік береді.

- биологиялық,    ағын сулардағы ластауыштарды жұтатын микроағзалар - жұқа бактериалды қабықшасы бар биосүзгілер, микроағзалар ендірілген биологиялық тоғандар, бактерия мен микроағзалардан тұратын белсенді илі бар аэротенкаларды қолдануға негізделген.

Әртүрлі тазалау әдістеріндегі бірнеше этаптарында көбінесе аралас әдістерін қолдануды пайдаланады. Осы немесе басқа да әдістерді қолдану концентрация мен қоспаның зияндылғына байланысты қолдану. Ағын суларды сәйкес келетін тазалау түрін қолданып болған соң, олар қайта технологиялық процесте қолданылуы мүмкін. Ағын сулардан ластауыш заттардың компоненттерінің бөлінуіне байланысты, оларды келесідей қолдану үшін, тазалау әдістерін регенеративті және деструктивті деп бөлуге болады. біріншілері үшін сумен қамтамасыз етудің кері жүйесін немесе сумен қамтамасыз ету жүйесі тұйықталған және канализация құрайды, бұл жерде су қоймаларына қандайда-бір лақтырымдар болмайды. Көп мөлшердегі халық шаруашылыққа шикізатты кешенді қалдықсыз технологиясын ендіруде маңызы үлкен (әсіресе химиялық, целлюлоза-қағазды және таулы-байытылған өнеркәсіп кәсіпорындары).

Келешегі бар термиялық әдіспен залалсыздандыру және концентрациясы жоғары ағындырды қайта екіншілік шкізатқа қайта өңдеу, сонымен қатар ағындарды тереңдікке дейін ендіру қасиеттері, жер асты қабаттар берік оқшауланған.

Ағын сулардың жалпы ластауыш көрсеткіштері.

Ағын сулардың ластауыштарын сипаттау үшін, с.с. суммарлы немесе топтық көрсеткіштер қолданады. Бұл көрсеткіштер бөлек заттарды сәйкесіз судың белгілі қасиеттерін анықтауды сипаттайды. Кейбір ластауыштардың басты байытылған көрсеткіштері төменде көрсетілген.

Өлшенбелі заттар – бұл үлгілерді сүзгілеуде қағазды сүзгіде ұсталып қалатын қоспалар мөлшері.

Тұнатын заттар – 2 сағат тұндыруда тұндырушы цилиндр түбіне тұнатын өлшенбелі заттардың бөлігі. Орташа есеппен тұрмыстық ағымға 65 гр. өлшенбелі және 1 тәулік ішінде адам басына 30-35 гр тұнышу заттар келеді.

Құрғақ қалдық – үлгіне 105оС-де буландырғаннан кейін қалған ластауыштардың мөлшері.

Сутегі иондарының концентрациясы – pH мәнімен айқындалады (сутегі иондарының молярлы концентрациясының кері ондық логарифмі. Орта pH < 7 болған кезде қышқыл, ал pH > 7 сілтілі болып есептеледі.

Оттегінің химиялық қажеттілігі (ОХҚ) – ағын су құрамындағы органикалық сутегі, азот және күкірт қосылыстарының көміртегіні тотықтыруға қажетті оттегі мөлшері.

Оттегінің биохимиялық қажеттілігі (ОБК) – ағын су құрамындағы органикалық заттарды тотықтыруға арналған аэробты микроағзалардың өміршеңдік процесінде қолданатын оттегі мөлшері. Бұл көрсеткіш органикалық мөлшерді сипаттайды, ол биологиялық тазалау әдісімен жойылу мүмкін, мысалы, аэротенкадағы белсенді ил көмегімен.

Коли-титр – аса аз мөлшердегі су, оның құрамында   1 Escherichia Coli туысының ішек таяқшалары бар. Бұл көрсеткіш жанама түрде судың патогенді миркоағзалармен ластануын сипаттайды.

Бұл жұмыста аса кеңінен таралған көрсеткіштердің түрлері қолданады – рН, бақыланатын ортадағы сутегі иондарының концентрациясымен сипатталады, олар аспапты әдіспен берік анықталады. Олар бірінші 3 –ші байытылған көрсеткіштерді анықтауда, студенттер үшін өз бетімен анықтауда принципиалды қиыншылықтар тудырмайды. Олардан басқасы және химиялық, тамақ өнеркәсібі және битехнология үшін маңызды   топтық көрсеткіштермен сәйкес келетін зманауи әдістермен және бөлек ластаушы заттардың концентрациясын анықтаумен  білім алушыларды таныстыру [6, 7].

Сүзгілеу суды тазалаудың аса тиімдісі болып табылады.  Таза күйінде сүзгілеу  - бұл бір қалыпсыз жүйенің қатты дисперсті фазадан (суспензия және шаң) бөліп алу процесі, олар қатты бөлшектердің түйіршікті шекарада ұсталып қалуға негізделген. Сүзгіште ұсталмай өтіп кететін бөлшектердің максималды өлшемі сүзгілеу шегі деп аталады. Бұл процесте ерекшеленетін екі негізгі кезең – бұл қойыртпақ және бекітілген сүзгілеу.

Қойыртпақты сүзгілеу құрамында өлшенбелі бөлшектері көп аз кермекті сұйықтықтарда іске асырылады. Процесс барысында қойыртпақ қабаты жұқа кезінде сүзгіш арқылы ұсақ бөлшектердің өтіп кетуі байқалады. Содан кейін негізгі сүзгілеу сүзгілеуші материалдың беттік қабатында тұнған қойыртпақта (тұнбада) жүреді. Сүзгілеуші материалдың ауызы дисперсті фазаның бөлшектерімен жабылады және олардың қабаты сүзгілеу процесінде, тазалау деңгейі жоғарлайды және сүзгіштің қарама – қайшылығы өседі. Бірақ та сүзгілеуші суспензиядағы коагулирлеуші заттардың болуы тұнбаның қарама-қайшылығын жоғарлатады және сүзгі жұмысының тиімділігін төмендетеді.

Бекітілген сүзгілеу бөлшегі кішкентай өлшемінде және олардың аз мөлшерінде  іске асырылады. Мұнда қойыртпақ сүзгілеуші материалдың беттік қабатында ұзақ уақыт бойы түзілмейді. Мұнда ең тиімдісі бөлшектердің сүзгілеуші материал түйіршігінің ішінде ұсталуы болып табылады.

Есептеуде сүзгілеу жылдамдығы (Q), сұйықтықтың шығындалу көлемімен анықталады, ол сүзгіштің беттік қабатының ауданында  F сызықтық жылдамдықтың V туындауына тең.

Q=VF 			(1)

Сүзгіде қысымның ауытқуы ΔР ағым жағдайына байланысты келтірілген үш формуланың біреуімен есептеледі

∆P=λ∙Ld∙ρ∙V22  -  для трубопроводов,V∙λ∙L∙μd2 -для пористых фильтров,V∙μd2∙λ∙L+λОС∙LОС для фильтров со сжимаемым осадком      (2)

мұнда: V –сұйықтықтың ағу жылдамдығы, м/с;

L – су құбырының ұзындығы немесе сүзгіштің шекарасы, м;

d – су құбырының диаметрі немесе сүзгіштің түйіршіктері, м;

ρ – сүзгілеуші сұйықтықтың тығыздығы, кг/м ;

µ - сүзгілеуші ортаның динамикалық кермектілігі, Па·с;

λ – Дарси үйкелісу коэффициенті.

Үшінші өрнекте сүзгінің тұнбамен бірге жалпы кедергісі таза сүзгі мен тұнбаның тізбекті кедергілері түрінде көрсетілген.

Егер тұнба оған түскен қысым ауытқуының әсерінен сығылса, онда тұнбаның кедергісі үлкен мәндерге жетуі мүмкін, тіпті сүзгінің толық бітелуіне дейін. Есептеулер кезінде бұл λос = λос o·(ΔР)n айқын емес күрделірек тәуелділігімен ескеріледі, мұндағы n – тұнбаның сығылу көрсеткіші.

Бітелгенше сүзгілеу сүзгілеуші элементтің тұнбамен толық бітелгенінше, немесе одан өтетін сүзіндінің шығысы белгіленген мәнге дейін азайғанша жүргізіледі. Басында сүзгі ұзындығы L және диаметрі do болатын капиллярлардан тұрды деп есептесек, т уақыттан кейін оның қабырғаларында түзілген тұнбаның әсерінен диаметрі d мәніне дейін кемиді. Тұнба қабатының қалыңдығы:

(3)

Капилляр саны z тең, және ондағы қатты бөлшектердің концентрациясы С сүзгіш арқылы өткен сүзінді көлемі dw тұнба көлемінің түріндегі балансы өз орнын алады:

(4)

Оң бөлігіндегі теріс белгісі  r  төмендеуі тұндырылған тұнба көлемінің w жоғарлауына әкелетінін білдіреді.

Осы теңдеуді процестің өту уақытына байланысты түрлендіреміз, бұл сол бөлігіндегі нөлден  w1-ге дейін, ал оң жағында   ro –ден r1 –дейін түрленеді. Содан алатынымыз:

(5)

Капиллярдағыы сұйықтық қозғалысының жылдамдығы V қысымның ауытқуымен ΔР, олардың өлшемдерімен D және Пуазейль заңының μ кермектілігіне байланысты:

(6)

Пуазейль теңдеуінен көретініміз, сүзгілеудің басында (ro, Vo) және туынды кезеңінде (r1, Vx ) қатыныстын орыны бар:

(7)

Осы қатынастарды ескере отырып, W1  мәні мынадай түрге ие:

(8)

Егерде сүзгілеу толық бектілуге дейін жүрсе, онда V1=0, r1=0. Мұнда

(9)

Сүзілген заттың максималды мөлшері

(10)

Ол бектілген сүзгілеу арқылы сүзгіштен өтеді, ол түйіршік көлеміне тең (Wп), сұйықтық құрамындағы тұнба көлеміне тең (C):

(11)

Мұнда     Q – суспензияның көлемдік шығыны, м3/с;

τmax – сүзгіштің жұмыс уақыты, с;

C – суспензиядағы қатты фазаның концентрациясы, кг/м3.

Бекітілген сүзгілеу үшін сүзгілеуші материалды таңдау маңызды. Ондағы түйіршіктің көлденең өлшемі, ұсталатын бөлшек өлшемдерімен сәйкес келу керек. Осы түйіршікке сәйкес келетін сүгілеуші материалдың көлемі дұрыс таңдалуы маңызды. Сүзгілеуші материалдар нақты суспензияларды сүзгілеу үшін арнайы таңдалады. Олардың идеалды болуы түйіршіктің көлденең өлшемі сүзіндінің барысында кішірейуі керек. Мұнда аса ұсақ бөлшектер аса терең орналасқан түйіршіктерде ұсталады.

Тәжірибелі қондырғыны сипаттау

Ағын суларды механикалық қоспалардан және улы заттарды сорбциялау үшін тиімді қондырғының жұмысын зерттеуге және тиімділігін бағалауға арналған қондырғы. Қондырғының сызба-нұсқасы 1-ші суретте көрсетілген.

Сурет 1 – Зертханалық қондырғының сызба-нұсқасы

1 – су шығынын есептеуіш, 2 – модельді сұйықтық құру үшін құймалы қондырғы,  3 – механикалық сүзгіш, 4 – құрғақ жүрістің датчигі,

5 – жоғарлатушы насос, 6-7 – коаксиалды картридж, 8 - ,

9-10 – мембранные фильтры, 11 – постсүзгіш, 12 – жоғары қысымның клапаны, 13 – кері клапан, 14-17 – үлгілерді құйып алатын бұранда.

Кері осмос жүйесі суды аса нәзік тазалауға арналған, ары қарай әртүрлі мақсаттарда қолдану үшін пайдаланады. Олар су құрамындағы  барлық қоспаны 99,9%-ға жояды және қайнатпа қондырғыларында қайнатпа қағынын түзілуінің алдын алады. Бұл жүйеде қолданатын әдістер химикаттар мүлдем қолданылмайды және жоғары қысымымен берілетін су арнайы мембраналы арқылы іске асырылады. Жүйе құрамына алдын-ала бірінші сүзгіштің екінші және үшінші қадамы кіреді, олар суды ерімейтін заттардан, хлор қосылыстарынан, органикалық заттардан судың кері осмос мембранасына жеткенше алдын-ала тазалау үшін қолданады, бұл қымбат тұратын мембараналы сүзгіштің жұмыс істеу мерзімін ұзартуға септігін тигізеді. С.с. бірінші сүзгіш механикалық түрде суды өлшенбелі бөлшектерден тазалау үшін қолданады, ал екінші және үшінші сүзгіштер – бұрыштық. Олар хлор мен органикалық қосылыстарды бөліп алып тастайды.

Кері осмосты мембрана жартылай өткізгіш материал болып табылады, ол арқылы тек су мен оттегі молекуласы ғана өтеді.

Мембрананың сүзгіштің беттік қабаты ластанған кезде суды тазалау процесінің толық тоқталуына әкеледі. Міне осы үшін қондырғыда алдын-ала келіп түсетін суды үш қадамды сүзгілеуден өткізеді, ал мембрана жұмысы оған келіп түсетін ластауыштар оған тұндырылмай, оның беттік қабатынан жуылып кететіндей етіп ұйымдастырылған.

Бұрышты постсүзгіш – суды бөліп беретін бұранда алдындағы бесінші қадам. Постсүзгіш сүзгіш ұзақ уақыт бой қолданылмаған кезде және тазаланған су бак пен құбырларда ұзақ уақыт сақталғаннан кейін жағымсыз дәммен және иістің пайда болғн кезде қолдану тиімді.

Кесте  2- Тазаланған су құрамына қойылатын талаптар

| Көрсеткіштер | Мәні | Көрсеткіштер | Мәні |
| --- | --- | --- | --- |
| Кермектілігі (мг-экв/л) | <7 | Магний (мг/л) | <50 |
| рН | 3-10 | Темір (мг/л) | <0,3 |
| Минерализациясы (мг/л) | <1500 | Марганец (мг/л) | <0,1 |
| Хлоридтер, сульфаттар (мг/л) | <900 | Перманганатты тотықсыздандыру (мг О2/л) | <5 |
| Бос хлор (мг/л) | <0,5 | Жалпы микроб саны (ед./мл) | <1 |
| Лайлығы (мг/л) | <1 | Coli-индексі | <3 |
| Кальций (мг/л) | <50 |  |  |

Кесте  3 – Кейбір ластауыштар бойынша тазалаудың тиімділігі

| Ластауыш түрлері | Тазалық деңгейі | Ластауыш түрлері | Тазалық деңгейі |
| --- | --- | --- | --- |
| Кермектілік | 98% | Дихлорэтан | 99% |
| Асбест | 99,99% | Тетрахлорэтилен | 99% |
| Циста | 99,99% | Стерин | 99% |
| Бактерия | 99,99% | Пестицидтер | 98% |
| Мыс | 99% | Гербицидтер | 98% |
| Хром | 97% | Ауыр металдар | 99% |
| Қорғасын | 99% | Темір | 99% |
| Қорғасын | 99% | Цианидтер | 98% |
| Барий | 96% | Күшән | 98% |
| Селениттер | 92% | Сульфаттар | 99% |
| Радий | 80% | Органикалық қосылыстар | до 99,99% |
| Бензин | 99% | Хлорбензол | 99% |

Суды тазалау алдын алдын-ала оны талдау ұсынылады және оның 2-ші кесте талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізу керек. Егерде талдау кезінде  алынған нәтижелер жоғарыда көрсетілген максималды мәннен жоғары болатын болса, онда оны зерттеліп жатқан қоспаны таза дистилденген сумен олардың концентрациясын кесте мәңдеріне дейін сұйылту керек.

I. Жалпылама көрсеткішті анықтау– рН, лсатанған судың терең тазалау жүйесінің әр қадамынан өткеннен кейін бақыланатын ортадағы сутегі ион концентрациясының өзгеруімен сиаптталады.

Таза су әлсіз электролит болып табылады; бірақ ол теңдеу бойынша әлсіз диссоцирленеді

H2O = H+ + OH-

25°С температурада әр литр су  H2O 10-7 моль иондарына ыдырайды, сондықтанда оң иондардың H+ және теріс иондардың OH- концентрациясы тең болады (моль/л)

[H+]=[OH-]=10-7

Осылайша, таза су бейтарап реакцияға ие. Оған қышқыл қосқан кезде H+ ион концентрациясы [H+]>10-7 моль/л жоғарлайды, ал  OH- ион концентрациялары [OH-]<10-7 моль/л төмендейді.

Ал сілті ендірген кезде керісінше OH- ион концентрациялары [OH-]>10-7 моль/л жоғарлайды; сәйкесінше оң концентрациясы төмендейді [H+]<10-7 моль/л. Тәжірибеде, ерітіндінің қышқылдық және сілтілікті айқындау үшін, [H+] концентрация орнына оның кері ондық логарифмін қолданады, оны сутектік көрсеткіш pH=-lg[H+] деп атайды. Ал бейтарап ортада     pH=7 тең. Қышқылды ерітінділер үшін pH<7. Сілтілі реакциялы ерітнділер үшін pH>7. Көптеген жағдайларда рН сутегінің белсенді иондарының сипаттамасымен сәйкес келеді.

Судың рН мәні табиғи және ағынды сулардың сапасын бағалауда, өнеркәсіптік су құбырларының жүйеіндегі судың тоттылығын және зауыттық ағындарды жоюды бағалауда қолдану үлкен мәнге ие. Әдетте өзен суларының сутектік ион концентрациясының мәні 6,5-8,5 аралықта тербеледі; батпақты суларда 5,5 - 6,0 рН, шахта және қайнар көздерінің рН көрсеткіші бірге жетеді, ал күйдіргіш көлдердің және термальды көздерінде 10-ға дейін барады. Сутегі иондарының концентрациясы мезгілдік ауытқулармен зақымдалады – қыста ол көптеген өзен жүйесінде  6,8 - 7,4; ал жазда 7,4 - 8,2 құрайды.

рН мәнін анықтау үшін екі негізгі әдіс бар: колоиметриялық және потенциометриялық. Колориметриялық әдіс зерттеліп жатқан ерітіндіге қосылған индикатор бояуының өзгеруіне негізделген, ол рН мәніне байланысты. Бұл әдіс тұздық және температуралық түзетулерді ендіруді талап етеді, ол зертталіп жатқан судың аз мөлшерде минерализациялау кезінде және боялған рН және лайлы суды суды анықтауда едәуір ауытқулар береді (30  мг/л кем болған кезде).

Потенциометрилық әдіс аса нақтырақ, айтылған жетіспеушіліктерден айтарлықтай айырылған, бірақ арнайы   pH-метр аспабын қолдануда талап етеді.  Әдіс ЭДС электрлі жүйесін өлшеуге негізделген, ол идикаторлы электродтан, бақыланатын ортадан және салыстырмалы қосымша электродтан тұрады. рН –тің кең ауқымды диапазонында жұмыс істеу үшін, аса кеңінен таралған шыны индикаторлы элетрод бар. Ол қабырғасы жұқа ұшы шарик секілді үрленген шыны құбыры секілді болып келеді, оған   AgCl - HCl қалқыма құйылғын және күміс сым ендірілген. Осылайша, шаригі бар құбыр ішінде хлор күмісті электрод суспензиясы түзіледі. Электр өткізгішітігі оның ішіндегі H+ ионының қозғалумен шартталған. рН-ті өлшеу үшін шыны электродты ешқандай да бөтен заттар кірмейтіндей етіп,  зерттеліп жатқан ерітіндіге ендіреді. Осы ерітіндіге тура немесе электролитикалық кілт арқылы салыстырмалы электродты ендіреді. Осылайша, хлорлы күміс электродынан және салыстармалы электродтан тұратын гальваникалық элемент түзіледі, оның ішіндегі электролиттік тізбекке электропроводную шыны қабықша кіреді, сонымен қатар зертеліп жтқан ерітінді. Егерде шыны электродтың ішіндегі   H+ ион концентрациясы тұрақты деп есептесек, онда өлшеніп жатқан ЭДС сутегі ионының белсенді функциясы, с.с. зерттеліп жатқан ерітіндінің рН-ы болып табылады. 1967 жылы КСРО-да өнеркәсіптік және зертхана жұмыстарына арналған шыны электродтары шығарыла басталды, оның саны 2 миллион данаға дейін өсті. Қазіргі уақытта рН-лер көптеген өнеркәсіп салаларында қолданылып жатыр, мұнда өндірістік және қоршаған ортаны бақылауөте қажет, олардың әмбебап көрсеткіші рН болып табылады.

ІІ. Сүзгіштердің тиімділігін нықтау үшін кейбір ластуыш заттардың концентрациясын өлшеу және идентификациялаудың замануи әдістері.

Фотоколориметр әрекеті, ерітіндіден өтетін сәулені жұту қасиетіне негізделген, күшті болған сайын, оның құрамындағы баялатын заттардың концентрациясы жоғарлайды. Қондырғы құрамында сәуле толқыны әртүрлі ұзындықтағы бірнеше бөлек лазер өздерін қолдану, сол бір ерітіндіде әртүрлі компоненттердің концентрациясын бөлек анықтауға мүмкіндік береді. Фотоэлектрлі коломитер көмегімен  өлшеу қарапайымдылықпен және жылдам жүргізумен ерекшеленді. Олардің нақтылығы көптеген жағдайларда химиялық талдаудың аса күрделі әдістерінің нақтылығынан кем түспейді. Заттің табиғатына байланысты анықталатын концентрацияның төменгі шекарасы 10-нан 10  моль/л-ға дейін құрайды. Сонымен бірге, ерітінді арқылы өткен жартылай өткізгіш қабылдағыштардың сәулесінен шыққан сигнал колориметрдегі көрсеткіші  - вольт, ол зерттеліп жатқан заттардың концентрациясы болып табылмайды. Оларға өту үшін түзілген графикті С = f(v) қолданады, олар концентрациясы белгілі ерітіндісін өлшеуде нақты қондырғыға өз бетінше алынады.

Жұмысты орындау ережесі

- Әдістемелік нұсқауды меңгеру, жүргізілген жұмыс бойынша есеп беру үлгісін дайындау, оған жұмыстің тақырыбын және мақсатын ендіру, зерттелетін процестердің негізгі мәліметтері, тәжірибелі қондырғының сызба-нұсқасы, өлшем және есептелген нәтижелерді жазуға арналған кестені дайындау.

- Компьютерлік жүйені қосу және бағдарламын іске қосу «Іске қосу —> MeasLAB —> Ағын суларды тазалау».

- Үлгілерді іріктеп алуға банкілерді дайындау және оларды сәйкес келетін орындарға орнату.

- Қондырғыны ток көзіне қосу және қорғаныс автоматын қосу.

- ВК1 пернесі арқылы сүзгілеу жүйесін қосу.

- Лас  (Vг) және таза судың (Vч)концентрациясын белгілі бір уақыт τ ішінде өлшеу.

- Сүзгіштегі Δ P қысымның ауытқуын жазып алу.  .

- Нәтижелерді 4-ші кестеге жазып алу.

- Шығынды есептеу

- Су жылдамдығын есептеу

- Құбырдағы қозғлыс режимін анықтау

мұнда v – кинематика кермектілігінің коэффициенті, м²/с.

12.	Саңылау диаметрі Re<10000 болған кезде мындай формула бойынша анықтайды.

мұнда L=15 мм – саңылау ұзындығы;

µ – сүзгіштен өткен ортаның динамикалық кермектілігі, Па·с.

- Есептелген зерттеу нәтижелерін 4-ші кестеге жазып алу.

- Басқа шығын үшін есептеулерді 4-13 бөлемдер бойынша тексеру.

Су құрамын анықтау

- Орнатылған режимде жұмыс істеп тұрған сүзгіштен, сүзгілеудің әр этабынан 50 мл судан алынады, алынған судан рН мәнінің көрсеткішін және таңдалған заттардың концентрациясын өлшеп алады.

- Қолданылып жатқан қондырғының инструкциясы сәйкес ізделіп жатқан өлшемдерді өлшейді. рН көрсеткіштерінің мәнін және таңдалған заттардың концентрациясын өлшеу жұмыстарын жүргізеді. Алынған нәтижелерді 5-ші кесте ендіру керек.

- Концентрацияны мг/л в 5-ші кесте жазу.

- Построить гистограммы изменения рН и концентрации веществ для каждой степени очистки.

- Әр сүзгіштің тіимділігін есептеу, 5-ші кестені соңына дейін толтыру және орындалған жұмысқа өз бетінше қорытынды жасау.

- Бақылау сұрақтарына жауап беру.

Кесте 4 – Өлшем нәтижелері.

| № п/п | Vг, м3 | Vч, м3 | τ, с | Δ P, Па | Q, м3/с | ϑ, м/с | Re | ν, м2/с | μ, Па с | d, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Кесте 5 –Ластанған судың зерттеу нәтижелерінің жалпылама көрсеткіші рН.

| Ластанған судың жалпылыма көрсеткішінің мәні рН + |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қадамдары | рН0 | рН1 | рН2 | рН3 | рН4 | рН5 |
| рН көрсеткішінің тиімділік деңгейіне байланысты өзгеруі |  |  |  |  |  |  |
| рНi/рН0 мәні |  |  |  |  |  |  |

Бақылау сұрақтары

- Өнеркәсіп ағын суларының қандай жалпылама көрсеткіші олардың ластануының сипаттады?

- Сутегі көрсеткіші pH=7 орта неге бейтарап болады?

- Қандай жағдайларда бұл мәндер сұйылтылғаннан және концентрленген ерітіндіден айтарлықтай айырмашылығы бар?

- Суда еріген қосылыстардың және ұсақ-және ірі дисперсті бөлшектерден ағын суларды тазалауда аса тиімді физика-химиялық әдістерін атаңыз?

- Ластаушы заттардың концентрациясын анықтауда аналитикалық химияның дәстүрлі әдістің аспапты физика-химиялық әдістен артықшылығы неде?

6.	Зертханалық тәжірибеде іске асыралатын тазалау әр қадамының қызметін атап көрсетіңіз?

7.	Сүзгіштегі қалдық ресурсының жұмысы бойынша ондағы қысымның ауытқу мәнімен бақылауға бола ма?

Зертханалық жұмыс №4

Суларды өлшенбелі бөлшектерден тазалау процестерін зерттеу

Жұмыстың мақсаты:

- суды көп сатылы тазартуды меңгеру;

- ағын сулар ластануының қамтылған көрсеткіштерінің бастапқы және соңғы мәндерін анықтау;

- құрал-жабдықтар әдістерімен  ластаушы заттардың  бастапқы және соңғы концентрациясын анықтау;

- сүзгілер жұмысының тиімділігін анықтау.

Негізгі мәліметтер

Атмосфералық және құрылыстық ағын суларға қарағанда өнеркәсіптік ағын сулардың құрамы  жеткілікті мөлшерде тұрақты болады, ол өндіріс түрлеріне байланысты ластаушы заттардың кең спектрінен тұрады. Олардың құрамында  биоорганикалық заттар- үйінді, кендер, бос жыныстар, шлактар, тұздар, қышқылдар және негіздер бөлшектері , сонымен қатар органикалық  қосылыстар  мұнай өнімдері, органикалық қышқылдар түрінде, биологиялық нысандар- саңырауқұлақтар, ауру тудыратын бактериялар кездеседі (1 кесте).

Өнеркәсіптік ағын сулардың жіктелуі:

-ластаушы заттардың концентрациясы бойынша:

- 1–500 мг/л   қоспалар құрамымен

- 500–5000 мг/л қоспалар құрамымен

- 5000–30000 мг/л қоспалар құрамымен

- 30000 мг/л астам қоспалар құрамымен

•ластанушылар қасиеттері – олардың қышқылдығы бойынша:

- Қарқынды емес(pH 6,5–8),

- әлсіз негізді– pH 8–9 және әлсіз қышқылды – pH 6–6,5,

- күшті негізді  – pH > 9 және күшті қышқылды – pH < 6,

•сулы әсері бойынша

- су айдындарының санитарлық жағдайларына әсер ететін заттар құрамы (өздігінен тазару процестерінің жылдамдығы);

- органолептикалық қасиеттерін өзгертетін заттар құрамы (дәмі, иісі және басқалар);

- адамдар және су айдындарында өмір сүретін жануарлар мен өсімдіктер үшін улы заттар құрамы;

қоршаған ортаның нысандарға әсері бойынша

  - консервативті, олар химиялық реакцияға түспейді және іс-тәжірибеде ауыр металдар тұздары, фенолдар, пестицидтер биологиялық ыдырауына ұшырамайды.

  - Консервативті емес, олар осы нысандарды өздігінен тазарту процесіне қатысады.

Кесте 1 Кейбір өнеркәсіптік мекемелер мен өндірістерде ағын сулардың физика-химиялық көрсеткіштері

| Көрсеткіш | Металлургиялық комбинат | Жүнді біріншілік қайта өңдеу | Гидролиз зауыты | Спиртті-крахмал зауыты | Бояйтын-безендіретін фабрикасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Құрамы, мг/л |  |  |  |  |  |
| Тығыз қалдық | 600 | 33500 | 8600 | 1400 | 1200 |
| Өлшенбелі бөлшектер | 500 | 28000 | 950 | 470 | 170 |
| Аммоний | - | 210 | 150 | 45 | 12 |
| Фосфаттар | - | - | 40 | 15 | 1 |
| Мұнайөнімдері | 40 | - | - | - | - |
| Майлар | - | 7800 | - | - | - |
| Жоғарғы беттік белсенді заттар | - | - | - | - | 100 |
| Фурфурол | - | - | 50 | - | - |
| Бояу қарқындылығы, мг/л | - | - | - | - | 150 |
| рН | 8 | 9,5 | 5,5 | 7,2 | 9 |

Машина жасау мекемелерінде ағын суларды ластаудың негізгі түрлері ретінде механикалық өлшемді заттар (құм, окалин, металл үгінділері мен шаңы, флюстер, мақта талшықтары және т.б. ) , сонымен қатар, минералды майлар қарастырылады. Литейлі өндірістерде су негізінен пештерді  мұздату және  біліктерді гидравликалық соғу кезеңдерінде, регенерация бөлімдерінде пішіндейтін жерді жуу және тасымалдау, өртенген жердің қалдықтарын гидротасымалдау үшін қолданылады. Осылайша түзілген ағын сулар батпақ, құм, білік қоспасының жанған бөлігінің күлді қалдықтары және  қалыптау қоспасының байланыстыратын қосымшалармен  ластанады. Өлшемді заттардың массалық концентрациясы  5000 мг/л дейін жетеді. Ағын сулардың минералды майлар және басқа мұнай өнімдерімен ластануы, жағар май жүйесінде және  май шаруашылығында майдың ағып кетуі есебінен пайда болады. Ағыстарда жүзгінді майлар мөлшері 1 литр суда бірнеше миллиграмнан жүз граммға дейінгі аралықты құрайды және  технологиялық процесті ұйымдастыру, құрал-жабдықтар жағдайы және құбыр өткізгіштер жағдайы, өндірістің жалпы мәдениетіне байланысты болып келеді.

Ағын суларды тазарту- бұл одан ластаушы заттарды ыдырату немесе жою, патогенді микроағзаларды зарарсыздандыру мен жою процесі. Тазартудың  алуын түрлі әдістері кездеседі, оларды негізгі қолданылатын принциптер бойынша келесідей негізгі топтарға бөлуге болады:

-механикалық, бұл сүзу, тұндыру, инерциялық бөлу, өткізу кезеңдеріне негізделеді. Бұл әдіс ерімейтін қоспаларды бөлуге мүмкіндік береді. Механикалық тазарту әдістері бағасы бойынша ең арзан әдістердің бірі болып табылады.

-химиялық әдіс ағын сулардан еритін бейорганикалық қоспаларды бөлу үшін қолданылады. Реагенттермен  ағын суларды өңдеу кезінде олардың бейтараптануы, түссізденуі мен зарарсыздандыру жүреді. Химиялық  тазарту процесінде жеткілікті мөлшерде көп тұнба жинақталады.

-физика-химиялық әдістерде коагуляция, тотығуы, сорбция, экстракция, электролиз, ультрофильтрация, ионалмасу арқылы тазарту, кері осмос процестері қолданылады. Бұл жоғарғы өнімділікті тазарту әдістері ретінде қарастырылады, бірақ, жоғарғы бағасымен ерекшеленеді. Олар ағын суларды майда-және ірі дисперсті бөлшекңтердің, сонымен қатар, еріген қосылыстардан (нағыз-ерігеғн қосылыстарды- мысалы, тұздар) тазартуға мүмкіндік береді.

-биологиялық әдістер ағын сулар ластаушыларын сіңіретін, микроағзаларды қолдануға негізделеді, онда жұқа бактериялық пленкасы бар биосүзгілер, микроағзалар орналасқан биологиялық тоғандар, бактериялар мен микроағзалардан тұратын белсенді илі бар аэротенктер арқылы процесті жүргізеді.

1 сурет- Суды тазарту әдістері мен олардың тиімділігі

Әртүрлі тазарту әдістерінің бірнеше кезеңдерінде қолданылатын, жиынтық әдістер өте жиі пайдаланылады. Сол немесе басқа әдісті қолдану қоспалардың концентрациясына және зияндылығына байланысты болады. Сәйкес келетін тазартудан соң ағын суларды технологиялық процестерде қайта қолдануға жібереді. Кезектегі қолдану үшін ағын суларды ластаушы заттар құраушыларын бөліп алуға байланысты, тазарту әдістерін регенеративті және деструктивті деп бөлуге болады. Біріншілері үшін айналымды сумен қамту жүйесі немесе жабық (ағымсыз) сумен қамту жүйелері және канализациялар жасалады, онда қандай да бір суларды су айдындарына  шығаруға жол берілмейді.

Шикізатты кешенді қалдықсыз қайта өңдеу технологиясын енгізу халықшаруавшылығында маңызы зор (әсіресе, химия, целлюлоза-қағазды, таулы-байыту өнеркәсіптері мекемелерінде).

Екіншілік шикізатқа жоғарғы концентрленген ағыстарды термиялық зарарсыздандыру және қайта өңдеу әдістерінің келешегі зор, сонымен қатар, ағыстарды тереңге айдау әдістерін оқшауланған жер асты горизонттарында қолдану сенімді болады.

Ағын сулар ластануының қамтылған көрсеткіштері.

Ағын сулар ластануын сипаттау үшін қосындыны немесе топтық көрсеткіштер қолданылады. Бұл көрсеткіштер жеке заттарды айқындамай судың белгілі қасиеттерін сипаттайды. Олардың кейбір маңызды қамтылған ластану көрсеткіштері төменде келтірілген.

Белгілі мөлшердегі заттар- сынауықты сүзу кезінде қағаз сүзгіде қалатын қоспалар мөлшері.

Тұнатын заттар-2 сағат тұндыру кезінде тұндырғыш цилиндр түбінде тұнатын белгілі мөлшердегі заттар бөлігі. Орташа тұрмыстық ағыстарға 65 гр белгілі мөлшердегі және  30...35 гр тәулігіне адамға қатысты тұнатын заттар кездеседі.

Құрғақ қалдық-1050С кезінде сынауықты буландырудан соң қалатын, ластаушылар мөлшері.

Сутегі ионадырының концентрациясы-рН шамасымен белгіленеді (сутегі иондарының молярлы концентрациясының теріс таңбалы ондық логорифм мәнімен анықталады). рН<7 кезінде орта қышқылдық, ал рН>7  кезінде негіздік болып есептеледі.

Оттегіге химиялық қажеттілік (ОХҚ)- ағын суда кездесетін, сутегі, азот және күкірт органикалық қосылыстарынан көміртегіні тотықтыру үшін қажетті оттегі мөлшері.

Оттегіге  биологиялық қажеттілік (ОБҚ) – ағын суларда кездесетін, органикалық заттарды тотықтыру үшін өмір сүру процесінде аэробты микроағзалармен қолданылатын оттегі мөлшері. Бұл көрсеткіш биологиялық тазарту әдісімен жоюға болатын, органикалық қосылыстардың құрамын сипаттайды, мысалы, белсенді лай көмегімен аэротенктерде жұмыс жасау.

Коли-титр- құрамында 1 Escherichia coli тегіндегі ішек таяқшалары болатын, судың өте аз мөлшері. Бұл көрсеткіш жанама түрде судың патогенді микроағзалармен зақымдануын сипаттайды.

Осы жұмыста өте кең таралған топтық көрсеткіштердің бірі –рН қолданылады, бұл көрсеткіш құрал-жабдықтар әдісімен анықталатын, сынақтан өтетін ортада сутегі иондарының концентрациясын сипаттайды.

Мұнда бірінші 3 қамтылған көрсеткіштерді студенттердің өз бетінше анықтауда принцип бойынша қиындықтар келтірмейді. Олардың  орнына және топтық көрсеткіштер химия, тағам өндірістері және биотехнология үшін  маңызды, сонымен қатар, білім алушыларды заманауи анықтау әдістері және жеке ластаушы заттардың концентрациясын анықтаумен таныстыру керек [6,7].

Сүзу суды тазартудың тиімді әдістерінің бірі болып табылады.

Таза күйінде сүзгілеу  - бұл бір қалыпсыз жүйенің қатты дисперсті фазадан (суспензия және шаң) бөліп алу процесі, олар қатты бөлшектердің түйіршікті шекарада ұсталып қалуға негізделген. Сүзгіште ұсталмай өтіп кететін бөлшектердің максималды өлшемі сүзгілеу шегі деп аталады. Бұл процесте ерекшеленетін екі негізгі кезең – бұл қойыртпақ және бекітілген сүзгілеу.

Қойыртпақты сүзгілеу құрамында өлшенбелі бөлшектері көп аз кермекті сұйықтықтарда іске асырылады. Процесс барысында қойыртпақ қабаты жұқа кезінде сүзгіш арқылы ұсақ бөлшектердің өтіп кетуі байқалады. Содан кейін негізгі сүзгілеу сүзгілеуші материалдың беттік қабатында тұнған қойыртпақта (тұнбада) жүреді. Сүзгілеуші материалдың ауызы дисперсті фазаның бөлшектерімен жабылады және олардың қабаты сүзгілеу процесінде, тазалау деңгейі жоғарлайды және сүзгіштің қарама – қайшылығы өседі. Бірақ та сүзгілеуші суспензиядағы коагулирлеуші заттардың болуы тұнбаның қарама-қайшылығын жоғарлатады және сүзгі жұмысының тиімділігін төмендетеді.

Бекітілген сүзгілеу бөлшегі кішкентай өлшемінде және олардың аз мөлшерінде  іске асырылады. Мұнда қойыртпақ сүзгілеуші материалдың беттік қабатында ұзақ уақыт бойы түзілмейді. Мұнда ең тиімдісі бөлшектердің сүзгілеуші материал түйіршігінің ішінде ұсталуы болып табылады.

Есептеуде сүзгілеу жылдамдығы (Q), сұйықтықтың шығындалу көлемімен анықталады, ол сүзгіштің беттік қабатының ауданында  F сызықтық жылдамдықтың V туындауына тең.

Q=VF 			                           (1)

Сүзгіде қысымның ауытқуы ΔР ағым жағдайына байланысты келтірілген үш формуланың біреуімен есептеледі

- құбырлар үшін

∆Р=       -кеуекті сүзгілер үшін                          (2)

- сығымдайтын шөгіндісі бар сүзгілер үшін

Мұндағы V-сұйықтың ағу жылдамдығы

L-құбырлар немесе сүзгіш қалқалар ұзындығы, м;

d-құбыр немесе сүзгі

ρ-сүзілетін сұйық тығыздығы, кг/м3

μ-сүзілетін ортаның динамикалық тұтқырлығы, Па·с

λ-Дарси үйкеліс коэффициенті

Үшінші өрнекте сүзгінің тұнбамен бірге жалпы кедергісі таза сүзгі мен тұнбаның тізбекті кедергілері түрінде көрсетілген.

Егер тұнба оған түскен қысым ауытқуының әсерінен сығылса, онда тұнбаның кедергісі үлкен мәндерге жетуі мүмкін, тіпті сүзгінің толық бітелуіне дейін. Есептеулер кезінде бұл λос = λос o·(ΔР)n айқын емес күрделірек тәуелділігімен ескеріледі, мұндағы n – тұнбаның сығылу көрсеткіші.

Бітелгенше сүзгілеу сүзгілеуші элементтің тұнбамен толық бітелгенінше, немесе одан өтетін сүзіндінің шығысы белгіленген мәнге дейін азайғанша жүргізіледі. Басында сүзгі ұзындығы L және диаметрі do болатын капиллярлардан тұрды деп есептесек, т уақыттан кейін оның қабырғаларында түзілген тұнбаның әсерінен диаметрі d мәніне дейін кемиді. Тұнба қабатының қалыңдығы:

(3)

Капилляр саны z тең, және ондағы қатты бөлшектердің концентрациясы С сүзгіш арқылы өткен сүзінді көлемі dw тұнба көлемінің түріндегі балансы өз орнын алады:

(4)

Оң бөлігіндегі теріс белгісі  r  төмендеуі тұндырылған тұнба көлемінің w жоғарлауына әкелетінін білдіреді.

Осы теңдеуді процестің өту уақытына байланысты түрлендіреміз, бұл сол бөлігіндегі нөлден  w1-ге дейін, ал оң жағында   ro –ден r1 –дейін түрленеді. Содан алатынымыз:

(5)

Капиллярдағыы сұйықтық қозғалысының жылдамдығы V қысымның ауытқуымен ΔР, олардың өлшемдерімен D және Пуазейль заңының μ кермектілігіне байланысты:

V=                                             (6)

Пуазейль теңдеуінен көретініміз, сүзгілеудің басында (ro, Vo) және туынды кезеңінде (r1, Vx ) қатынастын орыны бар:

(7)

Осы қатынастарды ескере отырып, W1  мәні мынадай түрге ие:

(8)

Егерде сүзгілеу толық бектілуге дейін жүрсе, онда V1=0, r1=0. Мұнда

V0=                     (9)

Сүзілген заттың максималды мөлшері

(10)

Ол бектілген сүзгілеу арқылы сүзгіштен өтеді, ол түйіршік көлеміне тең (Wп), сұйықтық құрамындағы тұнба көлеміне тең (C):

(11)

Мұнда Q- суспензияның көлемдік шығыны, м3/с;

τmax- сүзгінің жұмыс уақыты, с

- суспен.зиядағы  қатты фазаның концентрациясы,  кг/м3.

Ондағы түйіршіктің көлденең өлшемі, ұсталатын бөлшек өлшемдерімен сәйкес келу керек. Осы түйіршікке сәйкес келетін сүгілеуші материалдың көлемі дұрыс таңдалуы маңызды. Сүзгілеуші материалдар нақты суспензияларды сүзгілеу үшін арнайы таңдалады. Олардың идеалды болуы түйіршіктің көлденең өлшемі сүзіндінің барысында кішірейуі керек. Мұнда аса ұсақ бөлшектер аса терең орналасқан түйіршіктерде ұсталады.

Тәжірибелі қондырғыны сипаттау

Ағын суларды механикалық қоспалардан және улы заттарды сорбциялау үшін тиімді қондырғының жұмысын зерттеуге және тиімділігін бағалауға арналған қондырғы. Қондырғының сызба-нұсқасы 1-ші суретте көрсетілген.

Сурет 1 – Зертханалық қондырғының сызба-нұсқасы

1 – су шығынын есептеуіш, 2 – модельді сұйықтық құру үшін құймалы қондырғы,  3 – механикалық сүзгіш, 4 – құрғақ жүрістің датчигі,

5 – жоғарлатушы насос, 6-7 – коаксиалды картридж, 8 - ,

9-10 – мембранные фильтры, 11 – постсүзгіш, 12 – жоғары қысымның клапаны, 13 – кері клапан, 14-17 – үлгілерді құйып алатын бұранда.

Кері осмос жүйесі суды аса нәзік тазалауға арналған, ары қарай әртүрлі мақсаттарда қолдану үшін пайдаланады. Олар су құрамындағы  барлық қоспаны 99,9%-ға жояды және қайнатпа қондырғыларында қайнатпа қағынын түзілуінің алдын алады. Бұл жүйеде қолданатын әдістер химикаттар мүлдем қолданылмайды және жоғары қысымымен берілетін су арнайы мембраналы арқылы іске асырылады. Жүйе құрамына алдын-ала бірінші сүзгіштің екінші және үшінші қадамы кіреді, олар суды ерімейтін заттардан, хлор қосылыстарынан, органикалық заттардан судың кері осмос мембранасына жеткенше алдын-ала тазалау үшін қолданады, бұл қымбат тұратын мембараналы сүзгіштің жұмыс істеу мерзімін ұзартуға септігін тигізеді. С.с. бірінші сүзгіш механикалық түрде суды өлшенбелі бөлшектерден тазалау үшін қолданады, ал екінші және үшінші сүзгіштер – бұрыштық. Олар хлор мен органикалық қосылыстарды бөліп алып тастайды.

Кері осмосты мембрана жартылай өткізгіш материал болып табылады, ол арқылы тек су мен оттегі молекуласы ғана өтеді.

Мембрананың сүзгіштің беттік қабаты ластанған кезде суды тазалау процесінің толық тоқталуына әкеледі. Міне осы үшін қондырғыда алдын-ала келіп түсетін суды үш қадамды сүзгілеуден өткізеді, ал мембрана жұмысы оған келіп түсетін ластауыштар оған тұндырылмай, оның беттік қабатынан жуылып кететіндей етіп ұйымдастырылған.

Бұрышты постсүзгіш – суды бөліп беретін бұранда алдындағы бесінші қадам. Постсүзгіш сүзгіш ұзақ уақыт бой қолданылмаған кезде және тазаланған су бак пен құбырларда ұзақ уақыт сақталғаннан кейін жағымсыз дәммен және иістің пайда болғн кезде қолдану тиімді.

Жұмысты орындау тәртібі

1. Әдістемелік нұсқауды оқу, орындалған жұмыс жөнінде есеп дайындау, оған жұмыстың тақырыбы мен жұмыс мақсатын, зерттеліп отырған жұмыс жөнінде негізгі мәліметтерді, тәжірибелік қондырғы сұлбасын, өлшеу және есептеу нәтижелерін жазатын кестелерді кіргізу (қосу).

2.Компьютер жүйесін қосып, программаны жүргізу керек  «Пуск    →

MeasLAB→ ағынды суларды тазалау

3. Іріктеп алынған сынаманы салатын ыдыс дайындап, қажетті жерге орнату.

4.Қондырғыны тоқ көзіне жалғап, автоқорғанысты қосамыз.

5. ВК1 баспасымен сүзгілеу жүйесін қосу

6.Сүзгілердегі ∆Р қысымның түсіп-көтерілуін жазу.

7. Нәтижелерді кестеге жазу

8. Судың жылдамдығын есептеу

,

Dmp=5трубка диаметрі;

Q- су шығыны, м3/с

9. трубкадағы қозғалыс режимін анықтау

мұндағы v- кинематикалық тұтқырлық коэффициенті, м2/с.

10. Re<10000 болғандағы тесік диаметрі мына формула бойынша анықталады:

мұндағы L=15- тесік ұзындығы

μ- сүзгіленетін ортаның динамикалық тұтқырлығы, Па·с.

11. Есептеу нәтижелерін кестеге ендіру

12. Мутномерді пайдаланып судың лайлығын анықтау

13. нәтижелерді 1 кестеге жазу.

14. Суды тазалаудың тиімділігін есептеу:

,

15. басқа шығын үшін 4-13 пункттеріндегі есептеулерді қайталау.

16. бақылау сұрақтарына жауап беріп, зертханалық жұмыс бойынша өзіндік  қорытынды жасау.

4 кесте Өлшеу нәтижелері

| № п/п | Vг, м3 | Vч м3 | τ, с | ∆P,Па | Q,м3/с | м/с | Re | v, м2/с | μ,Па·с | dмм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 кесте Өлшеу нәтижелері

| № п/п | Су шығыны Q, л/мин | Су лайлылығы Т1, дБ | Су лайлылығы Т2, дБ | Су лайлылығы Т3, дБ | Су лайлылығы Т4, дБ | Су лайлылығы Т5, дБ | Тазалау тиімділігі D, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

Бақылау сұрақтары

1. Өнеркәсіптік ағын сулардың қандай жалпылама көрсеткіші олардың ластануын сипаттайды?

- Ластаушы заттардың концентрациясын анықтауда аналитикалық химияның дәстүрлі әдістің аспапты физика-химиялық әдістен артықшылығы неде?

3. Зертханалық тәжірибеде іске асыралатын тазалаудың әр қадамының қызметін атап көрсетіңіз?

4. Сүзгіштегі қалдық ресурсының жұмысы бойынша ондағы қысымның ауытқу мәнімен бақылауға бола ма?

Зертханалық жұмыс №5

# Көлденең тұндырғыштарды зерттеу

Жұмыстың мақсаты:

− көлбеу тұндырғыш моделін мысалыға келтіре отырып, суды тазалауға арналған қондырғыны оқып-білу

− құрал-сайман әдісімен ластағыш заттардың алғашқы және соңғы концентрациясын анықтау

− суды тазалауға арналған құрал жұмысының тиімділігін анықтау

Құрал-жабдықтар, аспаптар және техникалық жабдықтар:

- Шығынды өлшегіш

- Тиек краны

- өлшеуіш

- трассерді ендіретін құрал

- Тұндырғыш

Негізгі мәліметтер

Тұндырғыш дегеніміз, сұйықтан өлшенбелі бөлшектердің бөлінуі үшін гравитациялық әдісті  қолданатын аппаратты немесе құрылғыны айтады. Тұндырғыш, өңделетін сұйықты, шөгіндіні түсіретін түйін, ал кейбір жағдайларда қауызқұратын камерамен, ендіруге немесе шығаруға арналған қондырғы жүйесі бар резервуарды айтады.

Гравитациялық шөгінді әдісі басқаларға қарағанда, өзінің қарапайымдылығымен тиімді болып келеді (әсіресе көп көлемдегі сұйықтықты өңдегенде).  Бөлшектер, ауырлық күшінің әсерінен тік төмен қозғалады. Бұл қозғалыс, тұндыру процесінің басында теңқарқынды болып табылады. Бірақ, бөлшектердің тұрақты жылдамдығына жететін аралықтағы уақыт өте аз. Риттингер мен  Финкенің деректері бойынша, бұл уақыт d = 1 мм бөлшектері үшін  6,5・10-2 сек. және d = 0,002 мм бөлшектері үшін  1,67・10-6 сек.тең. Ауырлық күшінің әсерінен тұндырғыштағы бөлшектердің қозғалысы, бірқалыпты деп есептеуге болады. Судағы жүзгін тұндыру жылдамдық шамасы, негізінен оның өлшемімен, формасымен және бөлшек тығыздығымен, сонымен қатар олардың бетінің кедір-бүдірлігімен анықталады.

Тұндырғыштардың үлкен кемшіліктерінің бірі болып, оның габариттік өлшемінің үлкендігі және соған байланысты көп ауданды алып тұрғаны болып табылады. Сондықтан, құрастырушылардың барлық күші, тұндырғыш бетінің бірлік меншікті жүктемесін көтеру мақсатында жаңа тұндырғыштарды жасап шығаруға бағытталған.

Тұндырғыштардың бірнеше түрін ажыратады: радиалды, түссіз материалдан жасалған тік тұндырғыштар.

Көлбеу тұндырғыш (1 сурет) – түссіздендірілетін су көлбеулікке жақын бағытта, тұндырғыш бойымен қозғалатын судың қозғалыс бағытына қарай созылған тіктөртбұрыш резервуар.

Көлбеу тұндырғыштарда сұйықтық аппараттың бір соңынан жіберіліп, екінші соңынан ағызылып алынады.  Ағыстың қозғалыс уақытында, қатты бөлшектер түбіне тұнады, ол жерден тығыздалған тұнба, түсіру құрылғысы арқылы шығарылады.

1 – түссізденген судың бөлінуі және бастапқы судың берілуі; 2 – су жиналатын қалта;

3 – түссізденген судың орталықсызданған жиналу науасы;

4 – жұқа қабатты  модулдер; 5 – суды түссіздендіру аумағы;

6 – ағысты бағыттайтын қалқа; 7 – камерадан суды бұруға және жинауға арналған науалар; 8 – үлпекқұрушы камера ; 10 – перфорирленген суды реттейтін құбырлар; 11 – тұндырғыштан шөгіндіні алып тастау;

12 – тұндырғыштан шөгіндіні алып тастауға және жинауға арналған ыдыс;

13 – камераны тұндырғыштан бөліп тұратын батырылған суағар

1 сурет – Көлбеу тұндырғыш

Көлбеу тұндырғыштарды, қоспалар коагулирленген болса  өнімділігі 15000-50000 м3/тәул. болатын станцияларда, коагулирленген емес жүзгінді алып тастағандағы, үлкен өнімділіктегі станцияларда, қолдану орынды.

Тұндырғышта орнатылған  жұқа қабатты модулдер, тұндырғыштың жұмысына теріс әсер беретін су таратқыш қондырғының жетілмегендігін өтеуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, жұқа қабатта тұндыру, олардың мөлшерін бір мезгілде қысқартқандағы, тұндырғыштардың өнімділігін  ерекше көтеруге мүмкіндік береді.

Тұндырғыштың кіре берісінде, әртүрлі тор, шашыратқыш кірмелер және т.б. түріндегі таратқыш қондырғылар қарастырылады.  Тесік  бөлгіш қалқалар, тұндырғыштың ұзындығы бойынша біркелкі тұнба шөгінділері үшін, қолайлы жағдайлар жасауға  мүмкіндік береді.  Турбулизация ағынына ықпал ететін, тор түріндегі  тарату құрылғыларының енгізуден  жиі төмендейтін,  ағарту дәрежесі де маңызды болып келеді. Бұл, кіріспе құрылғыларын сол немесе өзге де конструктивті ресімдеуді таңдаған кезде ескеріледі

Көлбеу тұндырғыштардан, тұндырылған қатты бөлшектердің жиналуына арналған пирамидалық бункер түрінде жасалған түбінен тұнбаны алып тастау, бункердің мойыны арқылы өздігінен ағып шығуымен жүзеге асырылады. Тұнба механикалық, гидравликалық, пневматикалық немесе аралас әдісімен түсіріледі.  .

Көлбеу тұндырғыштарын мынандай түрлерге бөлуге болады:

− қатты өлшенбелі бөлшектерден кәдімгі суды тазалау үшін;

− құмұстағыш, мұнда да қатты қоспаларды ажыратады, бірақ шығу тегі минералды болу керек (әсіресе құм);

− мұнайаулағыштар, олар негізінен суды, судан жеңіл (мұнай, май) эмульгирленген қоспалардан тазарту үшін қолданады.

- фтеаулағыштар, олар негізінен суды, судан жеңіл (мұнай, май) эмульгирленген қоспалардан тазарту үшін қолданады.

Құмұстағыштарда тек өлшенбелі бөлшектердің ауыр фракциясы ауланады, ал шығу тегі органикалық болып келген жеңілі, су ағынымен бірге шығарылады. Сондықтан құмұстағыштардағы сұйық ағын жылдамдығы, кәдімгі тұндырғыштарға қарағанда жоғары болып келеді. Мұнайаулағыштарда қалқып шыққан мұнайларды жинау және бұру үшін  арнайы құрылғылар қарастырылған.

Тәжірибелік қондырғының сипаттамасы

Қондырғы, көлбеу тұндырғышты мысалыға алғандағы, суды тазалауға арналған жабдықтың тиімділігін оқып білуге және  бағалауға арналған.   Қондырғының сұлбасы 2 суретте келтірілген.

2 сурет – Зертханалық қондырғы сұлбасы.

1 – көлбеу тұндырғыш моделі; 2 – суды төгу; 3 – өлшегіш; 4 – су беретін тиек краны ; 5 –СИ8 өлшегіші; 6 – трассерді ендіретін қондырғы; 7 – тазаланған су сынамасы; 8 – ластанған су сынамасы; 9 – тұндырғышқа берілетін су ; 10 – тұндырғыштан тазаланған суды шығару.

Жұмысты орындау тәртібі

1. Әдістемелік нұсқаны оқып-білу, орындалған жұмыс жөнінде  есеп беру формасын дайындау, оған жұмыстың тақырыбы мен мақсатын, зерттелетін процес жөнінде негізгі мәліметтерді, тәжірибелік қондырғының сұлбасын ендіру қажет  және  өлшеу - есептеу нәтижелерін жазып-белгілеу үшін кестелерді дайындау қажет

- компьютер жүйесін қосып, программаны жүргізу керек  «Пуск    →

MeasLAB→Аэротенкотстойник».

- Іріктеп алынған сынаманы салатын ыдыс дайындап, қажетті жерге орнату.

- Қондырғыны тоқ көзіне жалғап, автоқорғанысты қосамыз.

- Жай ғана бұранданы (4)ашу арқылы, судың мөлшерлейтін қондырғыдан (6) асып кетпейтіндей режиміне шығамыз.

6. Есеп бойынша су шығынын қойып шығу.

7. Қондырғының орнатылған режимге шыққанынан 5-10 минуттан кейін крандардан су сынамасын алу (7 және 8).

8. Мутномерді пайдаланып судың лайлығын анықтаңыз.

9. Нәтижелерді 1 кестеге жазыңыз

10. Тұндырғыштағы суда тазалау тиімділігін есептеңіз:

D [ТпТд Тп] 

11. Басқа шығын үшін 4-13 пунктері бойынша есептеулерді қайталаңыз

1 кесте

| № п/п | Су шығыны Q, л/мин | Тұндырғышқа дейінгі судың лайлығы Tд, дБ | Тұндырғыштан кейінгі судың лайлығы Тп, дБ | Тазалау тиімділігі D, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

Бақылау сұрақтары

- Тұндырғыштардың түрлерін айтыңыз.

- Тұндырғыштардың жұмыс негізінде қандай әдіс жатыр?

- Тұндырғыштардағы бөлшектердің тұну жылдамдығы неге байланысты?

- Көлбеу тұндырғыштардың түрлерін айтыңыз.

Қолданылған әдебиеттер:

- Гарин В. М., Клёнова И. А., Колесников В. И. Экология для технических вузов Серия «Высшее образование». Под ред. В. М. Гарина.Ростовн/Д:Феникс,2003.–384с.ISBN5-222-03768-1стр.145– 175

- Попов А. М., Румянцев И. С. Природоохранные сооружения. – М.: Колос, 2005. – 520 с.: ил. ISBN 5-9532-0262-8 стр.72–74

- Системы обратного осмоса. РБ. г. Орша, ул. Могилевская, д. 24, http://www.water.solo.by

- Костюк В.Н.Очистка сточных вод машиностроительных предприятий. Л.: Химия,1990.

- Майоров С.А., СедовЮ.А., ПарахинЮ.А. Электрохимическая очистка сточных вод промышленных предприятий. Орел:,2008.

- Васильев В. П. Аналитическая химия. В 2 кн. Кн. 2. Физико- химические методы анализа:2-е изд., перераб.идоп.-М.:Дрофа, 2002.- 384 с.,ил.

- Булатов М.И., Калинкин И.П. Практическое руководство по фотометрическим методам анализа: изд 5-е, перераб. – Л.: «Химия», 1986. – С. 9. – 432с

Исаева Разия Адилбековна.,

Карымсаков Курган Ержигитович.,

Абдуова Айсулу Алшинбековна.,

Утебаев Аспандияр Абдразакович,

Калдыбаев Алмаз Б.,

Нурмашева Гульназ Рахимжановна.

«Өндріс орындарындағы ақаба суларды тазарту технологиясы»

пәнінен 5В060800-Экология мамандығы студенттеріне

арналған зертханалық сабақтарға

әдістемелік нұсқау

Баспаға қол қойылды. күні.айы.жылы

Қағаз форматы XxY  1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік баспа. Көлемі …б.п.

Тираж ….дана. Тапсырыс № …*

©  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің баспасы

М.Әуезов атындағы  ОҚМУ  баспа орталығы, Шымкент қ., Тауке хан даңғылы, 5

*Мәліметтер БО қойылады