Ф.7.03-03

Колотаева Л.П., Айдарова А.Б.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к проведению практических занятий по дисциплине

«Экономика промышленности строительных материалов»

ШЫМКЕНТ 2016

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.М.АУЭЗОВА

Кафедра «Экономика»

Колотаева Л.П., Айдарова А.Б.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к проведению практических занятий по дисциплине

«Экономика промышленности строительных материалов»

для студентов  специальности 5В050600 «Экономика»

ШЫМКЕНТ 2016

УДК 330.131.7 (075)

Составители: к.э.н., доцент Колотаева Л.П., к.э.н., доцент Айдарова А.Б.

Методические указания к проведению практических занятий по дисциплине «Экономика промышленности строительных материалов» для студентов специальности 5В050600 «Экономика». - Шымкент: ЮКГУ, 2016. – 60 с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Экономика промышленности строительных материалов» и включают все необходимые сведения по проведению практических занятий курса. Методические указания предназначены для студентов специальности 5В050600- «Экономика».

Методические указания содержат общие рекомендации по организации и проведению практических занятий, содержат планы семинарских занятий и практические задания по темам курса.

Рецензенты:  Молдагазиева Г.М.. - к.э.н., доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» ЮКГУ им.Ауэзова

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Экономика»

(протокол № 3     от «__26__» __10__ 2016г.) и

методической комиссией     факультета «Экономика и финансы»

(протокол № 3     _от «__31__» __10__2016г. )

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауэзова,  протокол № ___ от «______» _______ 2016г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 2016г.

Содержание

| Введение | 6 |
| --- | --- |
| Цели и задачи практических занятий | 8 |
| Рекомендации студентам по подготовке к практическим занятиям | 8 |
| Содержание практических занятий по дисциплине «Экономика промышленности строительных материалов» | 9 |
| Модуль 1. Производство строительных материалов, сырьевая база, размещение, планирование и государственные методы для индустриально-инновационного развития промышленности строительных материалов |  |
| Занятие 1. Роль, назначение и состав промышленности строительных материалов. | 9 |
| Занятие 2. Анализ современного состояния отраслей и перспективы развития промышленности строительных материалов. | 13 |
| Занятие 3. Минерально-сырьевая база промышленности строительных, топливно-энергетические ресурсы. | 16 |
| Занятие 4. Формы и методы государственной поддержки для развития отрасли. | 19 |
| Занятие 5. Размещение предприятий по производству строительных материалов | 22 |
| Занятие 6. Современное состояние материально-технической оснащенности промышленности строительных материалов. | 26 |
| Занятие 7. Планирование на предприятиях промышленности строительных материалов. | 29 |
| Модуль 2. Технический уровень, качество, использование производственных фондов, мощностей, трудовых ресурсов, формирование издержек, доходов |  |
| Занятие 8. Себестоимость продукции предприятий строительных материалов. | 32 |
| Занятие 9. Калькуляция и анализ себестоимости | 36 |
| Занятие 10. Ценообразование на предприятиях строительгных материалов. | 39 |
| Занятие 11. Трудовые ресурсы предприятий промышленности строительных материалов. | 41 |
| Занятие 12. Оплата труда на предприятиях промышленности строительных материалов. | 44 |
| Занятие 13. Бестарифная система оплаты труда. | 47 |
| Занятие 14. Нормирование труда в промышленности строительных материалов. | 49 |
| Занятие 15. Прибыль и рентабельность. | 52 |
| Рекомендуемая литература | 58 |

ВВЕДЕНИЕ

Промышленность строительных материалов – это комплексная отрасль, включающая порядка 20 самостоятельных отраслей, образующих в совокупности общий рынок строительных материалов. В настоящее время промышленность строительных материалов включает 1453 предприятий, на которых занято более 40 тыс. человек. Доля промышленности строительных материалов в общем объеме промышленного производства РК увеличилась с 7,9 %  2008году до  8,6% в  2014году, что свидетельствует о значительной роли отрасли в промышленности РК.

Основными признаками, отличающими одну отрасль от другой, являются: экономическое назначение производимой продукции; характер потребляемых материалов; техническая база производства и технологический процесс; профессиональный состав кадров. Подотрасли промышленности строительных материалов (цементная, асбоцементных изделий, стеновых материалов, нерудных строительных материалов, строительной керамики, теплоизоляционных материалов, стекольная, производство сборного железобетона  и др.) создают необходимые условия для индустриализации строительства и ускоренного обновления основных фондов во всех отраслях и сферах национальной экономики.

Промышленность строительных материалов характеризуется значительной материало-, топливо-, энергоемкостью, здесь затраты на сырье, топливо и энергию составляют от 30% до 50% в себестоимости.

Особенности размещения предприятий строительных материалов связаны с обязательным наличием сырьевых, топливно-энергетических ресурсов для обеспечения работы проектируемых предприятий на срок не менее 30 лет.

Целью курса является формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по использованию современных методов анализа, планирования, нормирования и организации труда на предприятиях строительных материалов.

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов обучения:

- создание представления о назначении и роли промышленности строительных материалов в индустриализации строительства;

- знакомство с классификацией подотраслей промышленности строительных материалов, особенностями размещения и характеристиками минерально-сырьевой базы промышленности строительных материалов в регионах РК;

- знакомство с формами и методами государственной поддержки для развития отрасли в соответствии с Государственной программой индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019гг.

- знакомство с инновационными технологиями и приоритетными направлениями развития промышленности строительных материалов, индикаторами развития отрасли до 2019г.;

- знакомство с организацией производства основных видов продукции, анализом использования производственных мощностей, показателями использования основных фондов и путями улучшения использования основных фондов и производственных мощностей в промышленности строительных материалов;

- изучение организации труда по категориям персонала, факторов и резервов роста производительности труда, нормированием труда;

- изучение форм и систем оплаты труда, тарифной и бестарифной системы оплаты труда;

- получение студентами практических знаний по расчету себестоимости, структуры затрат, влияния постоянных и переменных затрат на себестоимость продукции, ценообразованию, практических навыков определения прибыли и рентабельности.

Основными задачами курса является:

- ознакомиться с сущностью промышленности строительных материалов как приоритетной отраслью в национальной экономике, ее местом и ролью в индустриализации строительства;

- знать особенности внутреннего рынка строительных материалов РК, государственные программы индустриально-инновационного развития, индикаторы роста основных социально-экономических показателей промышленности строительных материалов;

- ознакомиться с сущностью инновационной деятельности, содержанием законодательной базы по государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности в РК;

- знать общие и отраслевые принципы размещения предприятий по производству строительных материалов, особенности минерально-сырьевой и топливно-энергетической баз;

- иметь знания организации основного производства, анализа производственной мощности и производственной программы, требования к качеству продукции;

- иметь знания в вопросах организации труда, расчету показателей выработки, составлению графика сменности рабочих, применения методов нормирования труда разных категорий персонала;

- уметь использовать различные методы калькулирования для расчета себестоимости продукции, ее структуры, выявлять резервы снижения себестоимости продукции;

- иметь знания методов установления цен, уметь использовать экономическую информацию для определения прибыли, рентабельности, выявлению основных направлений повышения эффективности производства строительных материалов.

В результате изучения дисциплины студент должен:

- ознакомиться с ролью и назначением промышленности строительных материалов.

Знать:

- основные понятия дисциплины;

- современное состояние материально-технического оснащения промышленности строительных материалов;

- формы и методы государственной поддержки для развития отрасли;

- методы калькулирования продукции;

- ценообразование на предприятиях строительных материалов;

- особенности применяемых систем оплаты труда;

- планирование прибыли, факторы рентабельности.

Уметь:

- применять практические навыки для анализа современного состояния отрасли, факторов размещения предприятий по производству строительных материалов;

- использовать современные методы калькулирования и ценообразования на продукцию отрасли;

- планировать численность разных категорий персонала, использовать методы нормирования труда.

Владеть:

- практическими приемами организации и управления предпринимательской деятельности для производства строительных материалов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Одной из форм проведения занятий по дисциплине «Экономика промышленности строительных материалов» являются практические занятия.

Целью практических занятий является развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления и творческой активности студентов.

Задачи практических занятий:

- обучение студентов практическим приемам и методам анализа теоретических положений и концепций дисциплины;

- укрепление интереса студентов к деятельности по управлению рисками;

- закрепление, углубление и расширение знаний по дисциплине;

- овладение методами идентификации, оценки и управления рисками.

РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО ПОДГОТОВКЕ

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Формой проведения практических занятий по дисциплине «Экономика промышленности строительных материалов» является семинар и анализ практических ситуаций.

Для студентов подготовка к практическому занятию заключается в знакомстве с темой и с планом практического занятия, уяснении его замысла и методических особенностей, в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям, сборе материалов для выступлений. При возникновении трудностей и проблем студенты должны приходить на консультации (индивидуальные и групповые) к преподавателю.

Порядок проведения практических занятий:

1. Вводная часть.

Преподаватель сообщает тему и план занятия, знакомит с планом занятия.

2. Основная часть:

- выступление студентов по отдельным вопросам;

- обсуждение отдельных вопросов;

- проведение дискуссий;

- анализ кейса;

- решение задач;

- проверка домашних заданий.

Задания могут выполняться как индивидуально, так и возможна организация работы в группах.

Домашние задания выполняют в соответствии с темой практического занятия.  Каждое домашнее задание студент сдает преподавателю на следующем практическом занятии.

3. Заключительная часть

Преподаватель подводит итоги. Практические занятия оцениваются преподавателем  по результатам проводимых опросов, промежуточных тестов, решения задач, участия студентов в обсуждении рассматриваемых вопросов.

Для закрепления приобретенных на практическом занятии знаний, навыков студентам предлагается самостоятельно ответить на вопросы самоконтроля, выполнить тестовые задания.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Модуль 1.  Производство строительных материалов, сырьевая база, размещение, планирование и государственные методы для индустриально-инновационного развития промышленности строительных материалов

Занятие № 1

Тема: «Назначение и роль промышленности строительных материалов»

План занятия: опрос студентов, обсуждение представленных вопросов, выполнение практических заданий

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: Ознакомить студентов  с предметом, задачами курса, ролью отрасли в индустриально-инновационном развитии экономики РК

Форма проведения занятия: семинар-беседа, анализ ситуаций

Краткие теоретические сведения:

По экономическому назначению промышленность строительных материалов является одной из основных отраслей промышленности. Отрасли подразделяются на подотрасли. Непосредственно в составе промышленности строительных материалов имеются подотрасли, включающие несколько видов различных производств, например, промышленность строительных материалов состоит из следующих подотраслей:

    - цементная;

    - асбестоцементных изделий;

    - мягких, кровельных и гидроизоляционных материалов;

    - стеновых материалов;

    - строительной керамики;

    - строительных материалов и изделий из полимерного сырья;

    - нерудных строительных материалов;

    - по	добыче	и	обработке	строительных	изделий	и	облицовочных материалов из природного камня;

    - пористых заполнителей;

    - известковых, гипсовых и местных вяжущих материалов;

    - теплоизоляционных материалов;

    - асбестовая;

    - неметаллорудная;

    - стекольная;

    - санитарно-технического оборудования.

Особенности отрасли промышленности строительных материалов:

- они основа индустриализации строительства с одной стороны, а с другой – создают необходимые условия для ускоренного обновления основных фондов;

- единство потребления готовой продукции, а именно капитального строительства;

- широкие внутриотраслевые и межотраслевые связи предприятий по кооперированию производства.

Вопросы для обсуждения

1.Назначение и роль, связь со строительством.

2.Роль производства строительных материалов в промышленности.

3.Основные черты и особенности промышленности строительных материалов. 4.Классификация подотраслей промышленности строительных материалов.

Практические задания

- Рассмотреть представленную ниже схему разделения труда в материальном производстве

Общее разделение труда материального производства на крупные сферы

Сельское хозяйство

Промыш- ленность

Транспорт

Связь

Строительство

Другие

Частное разделение труда в промышленности

Деление  промышленности  по отраслям

Электро- энергетическая

Топливная

Черная металлургия

Промышленност строительных материалов

Промышленность строительных конструкций

Внутриотраслевая  дифференциация   (подотрасли)

Промышленность стеновых материалов

Промышленность строительной керамики

Промышленность пористых  заполнителей

ь

Цементная

промышленность

Машиностроение

Промышленность сборного железобетона

Рисунок 1. Схема разделения труда в материальном производстве

- Укажите особенности отрасли, предпосылки высокой материало-, топливо,- энергоемкости выпускаемой продукции.

- Укажите строительные материалы, производимые отечественными предприятиями.

Домашние задания

1. Используя материалы «Сборника кейсов к проведению практических занятий по дисциплине «Экономика промышленности строительных материалов» для студентов специальности 5В050600- «Экономика» изучить задачи развития отрасли, классификацию строительных материалов по их назначению, целесообразность развития малых предприятий в промышленности строительных материалов

2.Рассмотреть показатели таблицы 1,  рассчитать показатели темпов роста основных видов строительных материалов по прогнозу выпуска до 2020г.

Таблица 1

Показатели производства и прогноз выпуска основных видов строительных материалов в РК до 2020 года*

| № | наименование | 2010г. факт | Прогноз |  |  | Темпы роста, № |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2020 | 2015 к 2010 | 2020 к 2010 |
| 1 | Цемент, млн. т | 7,9 | 12,1 | 13,5 | 17,8 |  |  |
| 2 | Железобетонные конструкции, тыс. т | 3636,3 | 5369,0 | 5287,9 | 6923,4 |  |  |
| 3 | Теплоизоляционные изделия (плиты), тыс.м3 | 400,0 | 1710,0 | 2462,5 | 3645,5 |  |  |
| 4 | Керамическая продукция, тыс.м2 | 5300,0 | 14326 | 16194 | 27199 |  |  |
| 5 | Лакокрасочная продукция, тыс.т | 25,0 | 50,0 | 59,5 | 96,8 |  |  |

Источник: www.stat.gov.kz; Прогнозная схема территориально-пространственного развития страны до 2020г.

Вопросы  для самоконтроля

1.Что изучает дисциплина «Экономика промышленности строительных материалов»?

2.В чем актуальность данного курса?

3.Дайте особенности отрасли?

4.Объясните, почему в состав отрасли входят добывающие производства и предприятия, относимые к обрабатывающей промышленности?

5.В чем проявляется связь промышленности строительных материалов и строительства?

Задания для самостоятельной работы

- Что является предметом изучения дисциплины «Экономика промышленности строительных материалов»?

- общие закономерности и приоритетные направления развития производства строительных материалов

- экономическая деятельность

- международная экономика

- механизм обеспечения экономической безопасности

- Технология производства строительных материалов

2. Целью предпринимательства являются:

- максимизация прибыли

- выживание

- достижения социального эффекта

- независимость

- экономическая заинтересованность

3.В чем проявляется связь промышленности строительных материалов и строительства?

- увеличение объемов строительства и его стоимость зависит от наличия современных строительных материалов

- строительство включает в себя заводы по производству строительных материалов

- промышленность строительных материалов мало связана со строительством

- строительство связано с использованием добывающих подотраслей промышленности строительных материалов

- промышленность строительных материалов связана только с дорожным строительством

4. Основной признак, отличающий промышленность строительных материалов?

- экономическое назначение производимой продукции

- высокая энергоемкость производства

- высокая трудоемкость производства

- высокая конкурентоспособность продукции

- высокая рентабельность производства

5.Классификация:

- группировка

- увеличение объема

- объединение предприятий

- расширение ассортимента

- приватизация собственности

6. На какой период работы предприятий необходимо использовать сырьевую базу отрасли?

- не менее 25-30лет

- не менее 50 лет

- не менее 3 лет

- не менее 10 лет

- не менее 15лет

7. К обрабатывающей промышленности относится:

- производство цемента, кирпича, стекла

- добыча камня, извести

- добыча асбеста

- добыча слюды

- добыча глины, песка

8.Какой вид строительного материала из указанных называют «хлеб» строительства?

- цемент

- кирпич

- железобетон

- мрамор

- бетон

9.Доля производства строительных материалов в обрабатывающей промышленности РК за последний 5 лет (в %):

- 6,8-8,8

- 1,5-3,2

- 10,5-15,0

- 5,5-6,5

- 4,8-5,3

10.Когда был введен в действие Шымкентский цементный завод?

- 1958

- 1930

- 1970

- 1965

- 1943

Форма отчетности: Показ и проверка выполненной работы

Рекомендуемая литература: 1-10 (о)

Занятие № 2

Тема: «Анализ современного состояния отрасли»

План занятия: опрос студентов, обсуждение представленных вопросов, выполнение практических заданий

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: Ознакомить студентов  с особенностью внутреннего рынка строительных материалов РК, государственные программы индустриально-инновационного развития, индикаторы роста основных социально-экономических показателей промышленности строительных материалов

Форма проведения занятия: семинар-дискуссия, анализ ситуаций

Краткие теоретические сведения:

Производство строительных материалов – важная стабильно растущая отрасль экономики Казахстана, обеспечивающая 8,6% объемов производства обрабатывающей промышленности. Приоритетность данного сектора определяется с одной стороны - внутренним спросом строительной индустрии, возможностями развития и реализации отечественной продукции на рынках стран макрорегиона, с другой стороны – наличием собственной сырьевой базы и потенциалом казахстанских предприятий.

Емкость внутреннего рынка строительных материалов составляет почти 800 млрд тенге. Импорт строительных материалов (из древесины, пластмассы, а также материалов, относящихся к прочей неметаллической минеральной продукции) составляет порядка 2 млрд долл. США. Импортная емкость макрорегиона по приоритетным товарам составляет около 3 млрд долл. США.

В секторе действуют 1453 предприятия, на которых занято более             40 тыс. человек. Наиболее развитым является производство цемента, готового бетона, бетонных изделий, пластиковых труб, теплоизоляционных материалов.

Показатели развития сектора демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Объемы производства в номинальном выражении увеличились с 2008 по 2012 годы в 1,6 раз. Производительность труда – в 2,3 раза. Но в сравнении со средним значением данного показателя в странах ОЭСР производительность труда в Казахстане в данном секторе ниже на 47%.

Вопросы для обсуждения

1.Особенности внутреннего рынка строительных материалов.

2.Производство основных видов строительных материалов в РК. Государственная программа индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019гг., задачи, целевые индикаторы, источники и объемы финансирования.

3.Показатели развития производства строительных материалов в РК, ключевые барьеры отрасли.

Практические задания

По данным таблицы 2 сделать анализ экономических показателей развития промышленности строительных материалов за 2010-2015гг., рассчитать темпы роста (уменьшения) к базовому периоду

Таблица 2

Динамика экономических показателей промышленности строительных материалов РК за 2010-2015гг.

| № | наименование | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015г. к 2010г. В % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем промышленного производства, млн. тенге | 202109 | 264231 | 320902 | 402072 | 452081 | 506240 |  |
| 2 | Индекс физического объема промышленной продукции, в % к предыдущему году | 111,5 | 116,5 | 110,7 | 114,3 | 106,4 | 111,9 |  |
| 3 | Число промышленных предприятий, ед | 840 | 873 | 898 | 926 | 926 | 928 |  |
| 4 | Численность персонала, тыс. чел. | 28,7 | 31,4 | 30,2 | 34,9 | 33,3 | 34,1 |  |
| 5 | Выпуск основных видов продукции: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -цемент, тыс. тонн | 4734 | 5619 | 6411,8 | 7071,5 | 8139,7 | 8591,5 |  |
|  | -кирпичи керамические, тыс. куб.м | 646,5 | 850,0 | 904,7 | 890,6 | 942,5 | 989,1 |  |
|  | -клинкеры цементные, тыс.тонн | 1948,3 | 2026,4 | 4411,3 | 5759,1 | 6153,2 | 6491,4 |  |
|  | -известь, тыс.тонн | 886,6 | 959,8 | 908,2 | 869,2 | 923,3 | 973,7 |  |
|  | -кирпичи силикатные и шлаковые, тыс.тонн | 918,1 | 1068,3 | 1089,8 | 1292,1 | 1340,3 | 1413,4 |  |
|  | -бетон товарный, тыс.тонн | 9754,6 | 10789,7 | 12201,2 | 15428,2 | 17601,1 | 19889,1 |  |
|  | -конструкции строительные сборные из бетона, тыс.тонн | 1173,4 | 1252,8 | 1486,5 | 1909,4 | 1100,6 | 1243,5 |  |
|  | -камень обработанный для памятников, отделки и строительства, тонн | 29528 | 41316 | 47173 | 50472 | 49606 | 56054 |  |
|  | -листы, панели, плитки и изделия из асбестоцемента, тыс.кв.м | 6303,7 | 4619,3 | 4392,7 | 2857,2 | 1562,0 | 1749,4 |  |

2.Рассчитать показатели производительности труда в среднем по отрасли проанализировать изменение за период 2010-2015гг. , сделать выводы.

Домашние задания

1.Изучить паспорт Государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019годы (ГПИИР-2)

2. Изучить указанные в ГПИИР-2 особенности региональной специализации, выбор приоритетных секторов, анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз в сфере индустриального развития экономики РК.

Вопросы  для самоконтроля

1.Что характеризует динамика показателей производства основных видов строительных материалов в РК за анализируемый период?

2.По каким видам строительных материалов наблюдается наиболее значительный рост?

3.Как изменилась роль промышленности строительных материалов в общем составе обрабатывающей промышленности РК?

4.Сохранится ли на перспективу до 2020г. рост объемов производства строительных материалов в РК, почему?

Задания для самостоятельной работы

  - Что является основанием для ГПИИР-2?

- Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020г.

- Стратегия Казахстан-2030

- Конституция РК

- Образование в 2010г. ЕАЭС

- Необходимость вхождения в число 30 развитых государств мира

2.Что является целью ГПИИР-2?

- стимулирование диверсификации и повышение конкурентоспособности обрабатывающей промышленности

- создание наукоемкой промышленности

- стимулирование экспорта и повышение технического уровня производства

- развитие предпринимательства, расширение рынков сбыта продукции промышленности

- повышение эффективности добывающих отраслей, формирование кластеров

3.Диверсификация:

- расширение ассортимента, освоение выпуска новых видов продукции

- повышение технического уровня производства

- снижение материалоемкости продукции

- повышение качества продукции

- снижение трудоемкости изделий

- «Голландская болезнь», симптом:

- увеличение добычи и экспорта сырья

- увеличение объема отечественного промышленного производства

- увеличение безработицы

- снижение объема иностранных инвестиций

- увеличение объема золотовалютных запасов

- «Ловушка» среднего дохода, в чем суть?

- достигнув величины ВВП 12-15 тыс.долл на душу населения страна застревает на этом уровне населения страна застревает на этом уровне

- достигнув величины ВВП 1,5-5 тыс.долл на душу населения страна застревает на этом уровне населения страна застревает на этом уровне

- достигнув величины ВВП 30 тыс.долл на душу населения страна застревает на этом уровне населения страна застревает на этом уровне

- достигнув величины ВВП 3 тыс.долл на душу населения страна застревает на этом уровне населения страна застревает на этом уровне

- достигнув величины ВВП 10 тыс.долл на душу населения страна застревает на этом уровне населения страна застревает на этом уровне

- Промышленность, к ней относятся:

- заводы, фабрики, рудники, шахты, электростанции

- банки, оптовые базы, фабрики, фирмы

- школы, больницы, рудники, домохозяйства

- рынки, домохозяйства, финансовые организации

- фермерские хозяйства, банки, биржи, заводы

7. Цепочка добавленной стоимости:

- цепочка добавленной стоимости, описания стадий, добавляющих продукту стоимость

- цепность добычи сырья, характеризующие затраты на добычу минерального сырья

- цепность диверсификации строительства

- цепность делегирования сотрудников

- цепочка дополнительных стимулов, способствующих росту доходов

8.На какой период времени (срок реализации) рассчитаны показатели ГПИИР-2?

- 2015-2019гг.

- 2010-2015гг.

- 2014-2020гг.

- 2015-2030гг.

- 2015-2050гг.

Форма отчетности: Показ и проверка выполненной работы

Рекомендуемая литература: 3 (д)

Занятие 3

Тема: «Минерально-сырьевая база промышленности строительных, топливно-энергетические ресурсы»

План занятия: опрос студентов, обсуждение представленных вопросов, выполнение практических заданий

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: Ознакомить студентов  с особенностями минерально-сырьевой и топливно-энергетической баз промышленности строительных

Форма проведения занятия: семинар-дискуссия, анализ ситуаций

Краткие теоретические сведения:

Сырьевые и материальные ресурсы, являясь предметом труда, представляют собой один из трех основных элементов производства. Без них, разумеется, невозможно никакое производство. Но не только этим характеризуется роль и значение материальных и сырьевых ресурсов. Они составляют две трети затрат на производство товара, себестоимости произведенной промышленной продукции и не менее половины ее цены.

Сырье

сельскохозяйственное

растительное

животноводческое

минеральное

искусственное

вторичное

промышленное

# Рис. 2. Классификация сырья

Сырье классифицируется на промышленное и сельскохозяйственное. В свою очередь, промышленное сырье различается на минеральное, искусственное (пластмассы, ткани и др.), вторичное (отходы и отбросы основного производства, металлолом и др.). Сельскохозяйственное сырье делится на сырье растительного и животного происхождения (рис. 2).

Характерной чертой электроэнергетики республики является преобладающее использование органического топлива, преимущественно угля, при выработке энергии ТЭС, что объясняется достаточным наличием энергетических ресурсов в стране. Имеющийся в изобилии дешевый уголь, в большей своей части, имеет низкое качество, что порождает, в свою очередь, немалые проблемы технического характера и проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды.

Особенностью промышленности РК является применение энергоемких технологий. Это в основном плавильные печи разных конструкций в черной, цветной металлургии, машиностроительной и химической промышленности.

Республика Казахстан, обладает достаточным энергетическим потенциалом, освоение которого позволяет полностью покрыть потребности промышленного комплекса на длительную перспективу. В то же время, в связи со сложившейся географической и структурной разобщенностью развития топливно-энергетической отрасли, республика вынуждена часть энергоресурсов импортировать из стран СНГ, особенно, это, касается северных областей. Потребность народного хозяйства в этих ресурсах за счет их производства на собственных предприятиях обеспечивается по электроэнергии на 85% и природному газу – 42%.

Сохранение существующих тенденций энергопотребления неизбежно ведет к углублению дефицита энергоресурсов. В этих условиях энергопроизводство и внедрение энергосберегающих технологий является надежным средством успешной реализации индустриальной политики.

Одним из приоритетных направлений развития электроэнергетики и решения экологических проблем является использование возобновляемых энергетических ресурсов (гидроэнергия, ветровая и солнечная энергия). Потенциал возобновляемых энергетических ресурсов Казахстана значителен, по оценке специалистов он составляет: валовой (теоретический) – 170млрд. кВт.ч/год, технический (возможный для использования) – 62млрд. кВт.ч/год, экономический (по спросу) – 27-30млрд. кВт.ч/год.

Районы размещения ветровых энергостанций: Акмолинская область, Алматинская (Джунгарские ворота и Шелекский коридор), Южно-Казахстанская область.

Вопросы для обсуждения

1.Основные понятия, классификация сырья.

2.Виды запасов сырья, наличие сырьевых ресурсов по основным видам продукции промышленности строительных материалов в регионах РК.

3.Виды тепло- и энергоресурсов.

4.Проблемы энергосбережения и связь с инновационными технологиями получения цемента, теплоизоляционных материалов.

Практические задания

- Используя «Сборник кейсов изучить аналитический материал кейса1. Состав, особенности строительных материлов, минерально-сырьевая база, реализация проектов индустриально-инновационного развития РК» (региональные особенности сырьевой базы для осуществления высоких темпов развития промышленности строительных материалов».

- По нижеприведенным показателям таблицы 3 выявить место промышленности в структуре электропотребления, рассчитать относительное изменение электропотребления в целом по РК и по промышленности «в % 2020 к 2010г.

Таблица 3

Структура электропотребления по отраслям экономики РК (по отчетным данным и прогнозу на 2020г.)

| № | наименование | 2010г. |  | 2015г. |  | 2020г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | млрд. квт.час | % | млрд. Квт.час | % | млрд. Квт.час | % |
|  | Электропотребление в РК, всего в том числе | 82,2 | 100,0 | 100,5 | 100,0 | 116,0 | 100,0 |
| 1 | промышленность | 46,28 | 56,3 | 60,4 | 60,1 | 68,21 | 58,8 |
| 2 | строительство | 0,99 | 1,2 | 1,01 | 1,0 | 1,28 | 1,1 |
| 3 | транспорт | 4,77 | 5,8 | 5,73 | 5,7 | 7,19 | 6,2 |
| 4 | сельское хозяйство | 2,47 | 3,0 | 2,61 | 2,6 | 3,36 | 2,9 |
| 5 | коммунально-бытовое потребление | 14,63 | 17,8 | 7,44 | 7,4 | 8,35 | 7,2 |
| 6 | собственные нужды электростанций | 6,17 | 7,5 | 7,44 | 7,4 | 8,35 | 7,2 |
| 7 | потери в электрических сетях | 6,9 | 8,4 | 7,64 | 7,6 | 8,35 | 7,2 |

- Используя сборник кейсов изучить аналитический материал кейса 2 «Увеличение производства цемента в Казахстане с использованием инновационных технологий, изменение уровня концентрации». Усвоить связь научных методов обоснования запасов минерально-сырьевой базы, на примере Састюбинского и Шымкентского цементных заводов понять особенности разработки и применения инновационных технологий, роль научных и опытных производств в исследовании минерально-сырьевой базы цементных заваодов.

Вопросы  для самоконтроля

1.Во всех регионах РК имеется минерально-сырьевая база для производства цемента?

2.Почему промышленность строительных материалов называют «отрасль-утилизатор»?

3.Почему для данной отрасли большое значение имеет наличие топливно-энергетических ресурсов?

4.Почему необходима модернизация действующих производств и выпуск новых видов строительных материалов?

Задания для самостоятельной работы

- Укажите природные строительные материалы?

- горные породы (камни), песок, глина

- цемент, кирпич, известняк

- стекло, камень, бетон

- природные камни, лакокрасочные материалы, кирпич

- черепица,  керамзит, глина, песок

2.Какие особенности местрождений минерального сырья учитваются при их экономической оценке (убрать лишнее)?

- запасы полезных ископаемых

- условия эксплуатации месторождения

- отдаленность от крупных предприятий

- физико-химические свойства полезного компонента

- содержание вредных примесей

3.Что относится к промышленным запасам минерального сырья (убрать лишнее)?

- используемые фактически

- вполне изученные запасы

- разведанные

- подготовленные к добыче

- обоснованные теоретически

4.Виды топливно-энергетических ресурсов (лишние убрать):

- электрическая, тепловая

- энергия от сжигания топлива

- световая, вторичная

- механическая

- оптическая

5.Искусственное сырье, его значения, отличия:

- заменяет минеральное и сельскохозяйственное сырье, производится в промышленности

- применяется только в машиностроении

- отличается минимальными затратами и низкой энергоемкостью

- добывается «открытиым» способом разработки месторождений

- используется в жкх

6.Укажите вторичные виды сырья, используемые в промышленности?

- шлаки, шламы

- металл, древесина

- песок, известняк

- шлаки, руда слюды

- шлам, боксит

7.Какие основные экономические показатели используются при оценке месторождений минерального сырья (лишние убрать)?

- удельные капитальные вложения

- заработная плата персонала рудника

- себестоимость 1т добываемого сырья срок окупаемости инвестиций

- срок окупаемости инвестиций

- величина вознаграждения банку за кредит

8.К какому виду сырья следует отнести песок в сельской местности?

- промышленное

- сельскохозяйственное

- строительное

- сырье для жкх

- археологическое сырье

Форма отчетности: Показ и проверка выполненной работы

Рекомендуемая литература: 12 (о)

Занятие 4

Тема: «Формы и методы государственной поддержки для развития отрасли»

План занятия: выступление студентов с докладами, обсуждение представленных вопросов, выполнение практических заданий

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: Ознакомить студентов  с сущностью инновационной деятельности, содержанием законодательной базы по государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности в РК.

Форма проведения занятия: семинар-« круглый стол»

Краткие теоретические сведения:

Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015 – 2019 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с долгосрочными приоритетами Стратегии «Казахстан-2050», в реализацию ключевого направления «Ускорение диверсификации экономики» Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, Концепцией по вхождению Казахстана в число 30-ти развитых государств мира, а также во исполнение поручения Главы государства, данного на XXVI пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Казахстан, и в рамках реализации Послания Президента Республики Казахстана народу Казахстана «Казахстанский путь – 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее» от 17 января 2014 года.

Цель: создание условий для производства в Казахстане строительных материалов с высокой добавленной стоимостью с учетом требований индустриального строительства.

Целевые индикаторы:

Реализация Программы позволит в 2019 году достичь роста экономических показателей к уровню 2012 года (таблица 4):

1) валовой добавленной стоимости не менее чем в 1,4 раза в реальном выражении;

2) занятости на 7,7 тыс. человек;

3) производительности труда в 1,2 раза в реальном выражении;

4) стоимостного объема несырьевого (обработанного) экспорта не менее чем в 1,2 раза.

Таблица 4.

Целевые индикаторы

| № п/п | Целевые показатели | Ед. изм. | 2012 г. отчет | 2013 г. ожидаемый | Прогноз |  |  |  |  |  | 2019 г. к 2012 г., в разах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  |
| 1 | Валовая добавленная стоимость | % | 100 | 111,6 | 123,0 | 134,4 | 143,2 | 144,1 | 144,3 | 144,4 | в 1,4 раза |
| 2 | Численность занятых | тыс. чел. | 36,7 | 40,2 | 45,1 | 46,3 | 46,2 | 45,6 | 45,0 | 44,4 | на 7,7 тыс. ч. |
| 3 | Производи тельность труда по ВДС | % | 100 | 101,7 | 100,1 | 106,5 | 113,7 | 115,9 | 116,2 | 116,2 | в 1,2 раза |
| 4 | Стоимостной объем несырьевого (обработан ного) экспорта | % | 100 | 102,8 | 105,4 | 107,9 | 110,5 | 113,1 | 115,6 | 118,0 | в 1,2 раза |

Вопросы для обсуждения

1.Законодательная база индустриально-инновационной деятельности в РК.

2.Инновации, их сущность, виды трансфертных технологий, коммерциализация инноваций.

3.Государственная политика и приоритеты развития промышленности строительных материалов.

4.Целевые индикаторы и задачи развития отрасли для создания условий производства строительных материалов с высокой добавленной стоимостью с учетом требований индустриального строительства.

Практические задания

1.Изучить раздел «Производство строительных материалов» Государственной программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019годы (ГПИИР-2), усвоить содержание ключевых барьеров развития отрасли, задачи и приоритеты развития отрасли

2. Используя информацию таблицы 5, сделать сравнение базовых (2012г.) и прогнозных показателей (2019г.). Рассчитать абсолютное и относительное (в % ) изменения, сделать выводы

| № | наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 прогноз | 2019 к 2012г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | абсол | % |
| 1 | Валовая добавленная стоимость (ВДС), млрд.тенге | 257,2 | 211,6 | 316,1 | 345,7 | 379,4 |  |  |
| 2 | Списочная численность работников | 36,7 | 40,2 | 45,1 | 46,3 | 44,4 |  |  |
| 3 | Производительность труда по ВДС, тыс. тенге/чел |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Экспорт, млн. долл США | 115 | 118 | 121,2 | 124,1 | 135,7 |  |  |

Домашние задания

Изучить разделы «Предпринимательского кодекса РК» по законодательной базе государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности в РК, составить глоссарий.

Вопросы  для самоконтроля

    - В чем состоит связь между ГПФИИР и ГПИИР?

    - Что означает определение «Производство строительных материалов с высокой добавленной стоимостью»?

    - Какие меры позволят значительно увеличить производительность труда по ВДС в отрасли?

    - Назовите новые виды строительных материалов, производство которых освоено в последние 5 лет?

Задания для самостоятельной работы

1. Какие виды строительных материалов входят в состав импорта?

- древесина, пластмассовые конструкции, лаки, краски

- цемент, теплоизоляционные материалы, песок

- кирпич, бетон, асбест, камень

- бетон, бетонные изделия, керамзит, гравий

- древесина, цемент, кирпич, пластиковые трубы

- Индикатор:

- показатель, указывающий на достижение цели

- марочность кирпича

- показатель дисконта

- уровень инфляции

- показатель квалификации персонала

3.Какие показатели развития производства строительных материалов отнесены к индикаторам ГПИИР-2?

- ВДС, численность занятых, производительность труда, экспорт

- ВДС, прибыль, импорт, рентабельность

- ВДС, себестоимость, трудоемкость, численность занятых

- Рентабельность, инвестиции, импорт, экспорт

- ВДС, производительность труда, рентабельность, импорт

- Где строится стекольный завод для обеспечения внутреннего рынка РК в листовом стекле?

- Кзыл-Орда

- Астана

- Шымкент

- Атырау

- Тараз

5.Приоритетные виды деятельности, поддерживаемые государством через АО НЧХ «Байтерек»:

- Листовое стекло, керамическая плитка, сантехкерамика, травертин

- Цемент, глиняный кирпич, шлакоблоки, ж/б

- Известь, песок, кирпич, бетон, сантехкерамика

- Сантехкерамика, цемент, клинкер, стекло

- Сухие строительные смеси, бетон, железобетон, кирпич

6.Какие ключевые барьеры затрудняют развитие отрасли (убрать лишние)?

- недостаточные финансовые ресурсы государства на развитие науки и создание инновационных технологий

- отсутствие законодательной базы развития предпринимательства в РК

- высокая энергоемкость строительных материалов

- высокий износ основных средств

- низкая доля строительных материалов с высокой добавленной стоимостью

- Как увеличится валовая добавленная стоимость  (ВДС) производства строительных материалов пол прогнозу ГПИИР-2 за период 2012-2019гг.?

- в 1,4 раза

- В 2 раза

- В 1,8 раза

- В 1,1 раза

- В 1,5 раза

8.Как увеличится производительность труда по ВДС при осуществлении государственной политики развития отрасли на период 2012-2019гг.?

- В 1,2 раза

- В 2 раза

- В 1,6 раза

- В 1,5 раза

- В 2,2 раза

Форма отчетности: Показ и проверка выполненной работы

Рекомендуемая литература: 3 (д)

Занятие 5

Тема: «Размещение предприятий по производству строительных материалов»

План занятия: выступление студентов с докладами, обсуждение представленных вопросов, выполнение практических заданий

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: Ознакомить студентов  с общими и отраслевыми принципами размещения предприятий по производству строительных материалов,

Форма проведения занятия: семинар-«мозговой штурм», анализ ситуаций

Краткие теоретические сведения:

Рациональное размещение промышленности как фактор успешного функционирования отрасли должно обеспечить минимум совокупных транспортных затрат по доставке средств производства и готовой продукции потребителю. Иначе отрасли и ее предприятиям не выжить в рынке.

Промышленность, как и другие отрасли народного хозяйства, размещается по своим закономерностям. К основным принципам размещения промышленности относятся следующие:

1. Максимальное приближение промышленности к источникам сырья, энергии и районам потребления.

2. Специализация отдельных экономических районов на те отрасли, где для этого имеются наилучшие природные и социально-экономические условия и их комплексное развитие.

3. Учет международного разделения труда.

4. Учет обороноспособности страны.

5. Выравнивание экономики различных регионов обширной по территории Казахстана.

6. Размещение предприятий промышленности в соответствии с потребностями рынка для минимизации транспортных расходов.

7. Учет необходимости максимального использования природных и трудовых ресурсов с их демографической структурой.

По характеру размещения все отрасли промышленности делятся на три группы.

1. Материалоемкие, тяготеющие к источникам сырья или районам потребления.

2. Энергоемкие, тяготеющие к источникам энергии.

3. Трудоемкие, тяготеющие к трудовым ресурсам.

Размещение новых производств промышленности строительных материалов будет привязано к местным источникам сырья, наличию локальных рынков сбыта, созданной производственно-технологической базе.

Реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации цементных заводов, а также производству керамики, стекла, гипсовых блоков, облегченных строительных панелей, сухих строительных смесей будет ориентирована на сырьевую базу и внутренние рынки сбыта.

Комбинаты индустриального строительства будут ориентированы на рынки сбыта (города Астана, Алматы, Шымкент, Актобе).

Центры отраслевой специализации: Алматы, Астана, Шымкент, Усть-Каменогорск, Атырау.

Вопросы для обсуждения

1.Сущность, назначение, принципы размещения промышленных предприятий.

2.Экономическое обоснование размещения предприятий по производству строительных материалов.

3.Государственная политика в размещении промышленности и размещения новых производств промышленности строительных материалов.

4.Современные тенденции в рационализации размещения в производстве цемента, бетонных изделий, теплоизоляционных материалов и др.

Практические задания

Согласно Прогнозной схемы территориально-пространственного развития Республики Казахстан до 2020г.  (Утв. Указом Президента РК 30.09.2010г.) развитие производства строительных материалов обеспечит высокие темпы роста в жилищном, дорожном, промышленном, сельскохозяйственном строительстве.

Развитие цементной отрасли будет осуществляться по следующим взаимодополняющим направлениям: перевод действующих производств цемента с «мокрого» на «сухой способ», использование при строительстве новых цементных заводов передовых энергосберегающих высокопроизводительных технологий, создание сети клинкерно-цементных териминалов (КТЦ) в отдаленных от месторасположения цементных заводов районах республики. К 2020году объемы спроса на цемент составят 12,5 млн. т. Целесообразна организация КЦЛ в Мангистауской, Актобинской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Алматинской областях общей мощностью 2,1 млн. т.

Ниже в таблице 6 приведены показатели размещения клинкерно-цементных терминалов в регионах РК.

Таблица 6

Размещение клинкерно-цементных терминалов (КЦТ)  в регионах РК

| № | наименование | Проектная мощность тыс.т | Место размещения | Время ввода в действие | Возможные поставщики клинкера (указать цементные заводы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство и выход на проектную мощность КЦТ | 300 | г. Актобе | 2013 |  |
| 2 | Строительство и выход на проектную мощность КЦТ | 600 | г.Алматы | 2011 |  |
| 3 | Строительство и выход на проектную мощность КЦТ | 600 | г.Атырау | 2013 |  |
| 4 | Строительство и выход на проектную мощность КЦТ | 300 | г.Павлодар | 2013 |  |
| 5 | Строительство и выход на проектную мощность КЦТ | 300 | г.Актау | 2011 |  |

Для обоснования выбора поставщика клинкера использовать транспортные тарифы в размере 1,5 тенге на 1 тонна-км перевозки ж/д транспортом.

Домашние задания

Подготовить эссе на тему «Экономическое обоснование размещения промышленного предприятия»

Вопросы  для самоконтроля

1.Как устраняется неравномерность размещения цементных заводов по территории РК?

2.Назовите основные принципы размещения промышленного производства?

3.Укажите факторы размещения для предприятий по выпуску цемента, кирпича, ЖБИ?

4.Какие особенности отрасли учитываются при размещении предприятий в крупных городах?

Задания для самостоятельной работы

1.Принцип размещения:

- Максимальное приближение к источникам сырья, энергии и районам потребления

- Максимальное использование сырьевой базы, трудовых ресурсов, вторичных ресурсов

- Использование природных факторов (климат, энергоресурсы), географическое расположение региона

- Высокий спрос на рынке стройматериалов, минимальные затраты на производство

- Снижение энергопотребления, наличие инфраструктуры, трудовых ресурсов

2.В каких регионах РК нет цементных заводов?

- Алматы, Атырау, Актау, Павлодар, Актобе

- ЮКО, ВКО, СКО, ЗКО

- Караганда, Астана, Усть-Каменогорск, Тараз

- Тараз, Шымкент, Семипалатинск, Павлодар

- Шымкент, Алматы, Актау, Атырау

3.Для рационального размещения клинкерно-цементных терминалов какие учредители будут задействованы в выделении средств?

- Цементные заводы, поставляющие клинкер

- Банки, выделяющие кредиты на строительство

- Средства госбюджета, страховых компаний

- Инвестфонды, иностранные займы

- Региональный бюджет, банки, инвестфонды

4.Производство теплоизоляционных материалов из базальтового волокна планируется разместить в городах:

- Алматы, Усть-Каменогорск, Павлодар, Шымкент

- Караганда, тараз, Кокчетав, Петропавловск

- Алматы, Павлодар, Караганда, Астана

- Шымкент, Тараз, Атырау, Актау, Астана

- Семей, Тараз, Павлодар, Астана

5.Какие факторы не являются существенными при размещении заводов ЖБИ (убрать лишние)?

- наличие цементных заводов

- энергетическая база

- проектные институты

- спрос на продукцию

- трудовые ресурсы, подготовка кадров

6.Что означает «размещение производства»?

- Пространственное распределение промышленных предприятий на территроии экономического района

- Государственная политика в создании ТЭК

- Финансирование кластеров и ЖКХ

- Пространственное распределение сельскохозяйственных и рпромышленных предприятий в стране

- Пространственное распределение инфраструктуры и домашних хозяйств

7.При решении вопроса о строительстве нового предприятии не принимают во внимание:

- Балансовые расчеты производства и потребления продукции

- Зона сбыта продукции

- Потребность в сырьевых, топливных, энергетических, трудовых ресурсах

- Уровень доходов населения

- Наличие развитой транспортной сети

8.Факторы, воздействующие на размещение производства (лишние убрать):

- Технико-экономические

- Природно-экономические

- Экономико-политические

- Социально-психологические

- Экономико-демографические

9.Какие факторы являются определяющими при размещении цементных заводов (лишние убрать)?

- Близость сырьевой базы

- Объем запасов сырья

- Наличие ТЭР

- Рынок сбыта

- Объем НИОКР

Форма отчетности: Показ и проверка выполненной работы

Рекомендуемая литература: 12 (о)

Занятие 6

Тема: «Современное состояние материально-технической оснащенности промышленности строительных материалов»

План занятия: опрос студентов, обсуждение представленных вопросов, выполнение практических заданий

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: Ознакомить студентов  с организацией производства основных видов продукции, показателями использования основных фондов и путями улучшения использования основных фондов в промышленности строительных материалов

Форма проведения занятия: семинар-беседа, решение задач

Краткие теоретические сведения:

Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности предприятие  располагает  необходимыми  средствами  производства,    которые

включают предметы труда и средства труда. Предметы труда – это сырье, материалы, топливо и т. п., расходуемые на производство продукции. Средства труда – это рабочие станки, машины и оборудование, передаточные  устройства, здания, сооружения.

Основные фонды предприятия – это совокупность материальных ценностей, часть средств производства, которые обслуживают производственный процесс в течение длительного времени, переносят свою стоимость на продукцию по частям по мере износа без видимого изменения своей натурально-вещественной формы.

Для определения уровня эффективности использования основных фондов в практике анализа и планирования применяют различные показатели. Уровень использования фондов может измеряться как одним - обобщающим показателем, так и их системой.

Наиболее распространенным показателем эффективности использования фондов является фондоотдача. Фондоотдача основных фондов в самом общем виде отражает производство продукции с единицы используемых фондов, то есть показывает величину произведенной продукции в стоимостном  выражении, приходящуюся на 1 тенге основных фондов. Показатель фондоотдачи должен быть более 1.

Фотд=Qп/Сперв(восст)среднегод

где    Фотд – фондоотдача, тенге/тенге;

Qn - объем произведенной продукции в стоимостном выражении (валовый доход), тенге;

Сперв(восст) среднегод – среднегодовая первоначальная (восстановительная) стоимость основных фондов, тенге

Фондоемкость - величина обратная фондоотдаче:

Фемк.  = 1/Фотд.  = Сперв(восст)   среднегод. /ВД

где Фемк – фондоемкость тенге/тенге;

ВД – валовый доход, тенге.

Вопросы для обсуждения

1.Основные фонды, показатели использования.

2.Износ основных фондов, организационные формы обновления основных фондов (аренда, лизинг, франчайзинг).

3.Производственная мощность предприятия, ее расчет по основным видам продукции.

4.Показатели использования производственной мощности, уровень загрузки мощностей по основным видам продукции.

Практические задания

- На заводе установлено 8 стекловаренных печей с годовым объемом стекломассы 2,4 тыс. тонн  каждая. С 1 июня одна печь была демонтирована, а с 1 ноября были введены две печи мощностью каждая 2,5 тыс.т. Определите входную (на начало года), выходную (на конец года) и среднегодовую производственную мощность стекольного завода

- Имеются следующие плановые и фактические показатели деятельности предприятия, указанные в таблице 7

| № | показатели | план | факт | абсолютное отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем изготовленной продукции, тыс.шт. | 175 | 220 |  |
| 2 | Цена за единицу, тенге | 150 | 145 |  |
| 3 | Среднегодовая стоимость промышленно-производственных основных средств, тыс.тенге | 44830 | 63800 |  |
| 4 | Фондоотдача |  |  |  |
| 5 | Фондоемкость |  |  |  |
| 6 | Среднегодовая стоимость машин и оборудования, тыс.тенге | 33623 | 51040 |  |
| 7 | Фондоотдача активной части фондов |  |  |  |
| 8 | Удельный вес активной части основных средств, % |  |  |  |
| 9 | Численность ППП | 50 | 52 |  |
| 10 | Выработка на 1 чел ППП а) в натуральном выражении б) в стоимостном выражении |  |  |  |

Вопросы:

1.Заполнить пустые графы, рассчитав показатели и определив отклонения.

2.Что относится к активной части основных фондов, как изменилась их доля в общей стоимости основных фондов?

3.Имеется ли связь между фондоотдачей и производительностью труда?

4.Что означает показатель выработки?

5.Сделайте выводы о повышении и снижении эффективности работы предприятия.

- В цехе по производству силикатного кирпича установлено 16 прессов. Производство прерывное, с остановками в выходные и праздничные дни. Время простоев в ремонте на 1 пресс:

- по графику планово-предупредительного ремонта 10%  от номинального фонда времени

- по плану-10,5% номинального времени.

- фактические затраты на ремонт-28 часов за год.

Часовая производительность 1 пресса: по паспорту-2,5тыс.штук; по плану 2,0тыс.штук, фактически 2,1тыс.штук.

Рассчитать: производственную мощность цеха по производству силикатного кирпича, плановый выпуск продукции на год, фактический выпуск, коэффициенты экстенсивного, интенсивного использования прессов по плану и фактически. Определите резерв мощности по плану и фактически.

Домашние задания

По ниже приведенным данным рассчитать эффективное (плановое) время работы ведущего оборудования и коэффициенты использования по времени оборудования для производства цемента и ЖБИ

| № | наименование | непрерывное производство вращающаяся печь | прерывное (периодическое) производство автоклав |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Календарный фонд рабочего времени, дни | 365 | 365 |
| 2 | Выходные дни (суббота и воскресенье) |  |  |
|  | Праздничные дни (по календарю) |  |  |
|  | Номинальный фонд, дни |  |  |
|  | Время на ремонт по плану, дни | 30 | 22 |
| 6 | Эффективный (плановый) фонд работы оборудования, дни |  |  |
| 7 | Время фактической работы оборудования в предыдущем году | 334 | 223 |
| 8 | Коэффициент экстенсивного использования оборудования, в % - фактически в предыдущем году -по плану на предстоящий год |  |  |

Вопросы:

- Какое оборудование считается ведущим?

- Как рассчитать номинальный фонд времени?

- Как определить эффективный фонд времени работы оборудования для непрерывного и прерывного режима работы предприятия?

- Рассчитайте плановый коэффициент экстенсивного использования по каждому виду оборудования, сравните с фактическим показателем предыдущего года, сделайте сравнение и вывод.

Вопросы  для самоконтроля

1.В чем роль обновления основных фондов?

2.Как определить обобщающие показатели использования основных фондов?

Какое оборудование на цементном заводе является ведущим и по нему ведется расчет производственной мощности?

4.В чем значение эффективного использования производственных мощностей?

Задания для самостоятельной работы

1.Основные фонды по признаку «Степень участия в процессе производства» подразделяются на группы:

- активные и пассивные

- активные, пассивные, нейтральные

- внутренние и внешние

- активные, комплексные

- системные, элементные

2.К обощающим показателям использования основных фондов относят (убрать лишние):

- фондоотдача

- фондоемкость

- фондовооруженность

- рентабельность продукта

- рентабельность производства

3.К частным показателям использования основных фондов относят (убрать лишние):

- коэффициент экстенсивного использования оборудования

- коэффициент интенсивного использования оборудования

- коэффициент использования парка транспортных средств

- коэффициент сменности рабьоты оборудования

- коэффициент выхода готовой продукции из сырья

4.Максимально-возможный годовой выпуск продукции в течение года, измеряемый в натуральных показателях означает:

- производственная мощность

- производственная программа

- производственный потенциал

- производственные запасы

- производственные резервы

5.В каких развитых странах цемент производится в основном «сухим» способом?

- Япония, Южная Корея, США, Испания

- Россия, Казахстан, Австралия, Польша

- Германия, Россия, Северная Корея, Китай

- Венгрия, Чехия, Нидерланды, Россия

- Казахстан, Россия, Турция, Китай

Форма отчетности: Показ и проверка выполненной работы

Рекомендуемая литература: 1-10 (о)

Занятие 7

Тема: «Планирование на предприятиях промышленности строительных материалов»

План занятия: опрос студентов, обсуждение представленных вопросов, выполнение практических заданий

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: Ознакомить студентов  с организацией производства основных видов продукции, анализом использования производственных мощностей  и путями улучшения использования производственных мощностей в промышленности строительных материалов

Форма проведения занятия: семинар-беседа, решение задач

Краткие теоретические сведения:

Планирование – это разработка и корректировка действий на основе предвидения, обоснования, конкретизации и описания деятельности хозяйственного объекта на ближайшую и отдаленную перспективу.

Производственная программа - это план производства и реализации продукции по объему, ассортименту и качеству.

При разработке производственной программы необходимо различать понятия: готовая продукция, полуфабрикаты, незавершенное производство, работы и услуги промышленного характера.

Готовой считается продукция, которая полностью соответствует регламентам, принята контрольными службами предприятий, снабжена сопроводительной документацией, удостоверяющей ее качество, сдана на склад либо отгружена потребителю.

Полуфабрикаты-это изделия основных и вспомогательных подразделений, отпускаемые потребителю для дальнейшей обработки, в том числе другим заводам, своему капитальному строительству, непромышленным хозяйствам.

Незавершенное производство включает изделия, не прошедшие полный цикл обработки (например, колбасные изделия и копчености в осадочных, сушильных и коптильных камерах, сыры в стадии созревания), технический контроль, не сданные на склад.

К работам и услугам промышленного характера относят оплаченные работы по ремонту, модернизации и монтажу оборудования, выполненные по заказам со стороны или непромышленных хозяйств и организаций предприятия (отпуск пара и холода, перевозка грузов).

Вопросы для обсуждения

1.Значение и содержание планирования, основные принципы.

2.Виды планирования по периоду действия.

3.Производственная программа предприятия, ее назначение.

4.Понятии готовой продукции, полуфабрикат, незавершенное производство, работы и услуги промышленного характера.

5.Определение товарной, реализованной продукции.

Практические задания

По ниже приведенным данным сделать расчет показателей производственной программы цементного завода

| наименование | ед.изм. | 2013г. | 2014г. | относительное отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выпуск цемента М-400, 500 | тыс.т | 400 | 430 |  |
| Средняя цена | тенге | 15000 | 15500 |  |
| Услуги промышленного характера | тыс. тенге | 400 | 480 |  |
| Продажа клинкера | тонн | 100 | 110 |  |
| Цена 1т клинкера | тенге | 11800 | 12000 |  |
| Остатки полуфабрикатов - на начало года - на конец года | тыс. тенге тыс. тенге | 490 540 | 510 560 |  |
| Остатки готовой продукции -на начало года -на конец года | тыс. тенге тыс. тенге | 390 340 | 410 360 |  |
| Товарная продукция | тыс.тенге |  |  |  |
| Валовая продукция | тыс. тенге |  |  |  |
| Реализованная продукция | тыс. тенге |  |  |  |

Вопросы:

- Рассчитать показатели товарной, валовой, реализованной продукции по годам.

- Что означают «услуги промышленного характера», что к ним относят?

- Какой товарный полуфабрикат реализует предприятие?

2. Хозяйствующий субъект выпустил готовой продукции на сумму 3200 млн. тенге. Работы промышленного характера (капитальный ремонт оборудования) составили 150 млн. тенге. Стоимость полуфабрикатов на начало года 100 млн. тенге, на конец 120 млн тенге. Остатки готовой продукции на начало года 20млн тенге, на конец 18млн тенге.

Определить величину товарной, валовой, реализованной продукции.

Домашние задания

Составить конспект на тему «Значение и содержание планирования на предприятий»

Вопросы  для самоконтроля

1.В чем роль и значение планирования на предприятии?

2.Что входит в состав товарной продукции?

3.Как рассчитать валовую продукцию?

4.Как рассчитать реализованную продукцию?

5.Объясните понятия «номенклатура» и «ассортимент»?

Задания для самостоятельной работы

- План производства и реализации продукции по объему, ассортименту и качеству, перечень работ и услуг промышленного характера означает:

- производственная программа предприятия

- производственная мощность предприятия

- план материально-технического снабжения предприятия

- план обновления основных фондов и использования производственных мощностей

- план загрузки мощностей, диверсификации

- Готовая продукция (убрать лишние):

- полностью соответствует требованиям регламента

- принята контрольными службами )отк) предприятия

- имеет рекламное сопровождение

- снабжена сопроводительной рекомендацией, удостоверяющей ее качество

- сдана на склад либо отгружена потребителю

- Работы по ремонту, модернизации и монтажу оборудования, перевозка грузов по заказу со стороны относятся к:

- работа и услуги промышленного харакктера

- готовая продукция и полуфабрикаты

- незавершенное производство, запасы

- услуги промышленного характера и запасы

- производственная программа предприятия

4.Цементный завод использует «мокрый» способ получения цемента. Укажите полуфабрикат собственной выработки, остатки которого учитываются в объеме валовой продукции:

- клинкер в силосах

- известняк на складе

- цемент на складе

- глина на транспортерах

- шлак на складе

5.Сумма объема товарной продукции и изменения остатков нереализованной (готовой) продукции на начало и конец периода (месяц, квартал, год) собственно представляет собой:

- объем реализованной продукции

- объем товарной продукции

- объем валовой продукции

- внутризаводской оборот предприятия

- объем материальных запасов предприятия

6.Какие показатели используются при разработке производственной программы (лишние убрать)?

- натуральные, условно-натуральные

- стоимостные

- трудовые

- физико-химические

- социально-демографические

Форма отчетности: Показ и проверка выполненной работы

Рекомендуемая литература: 11 (о)

Модуль 2. Технический уровень, качество, использование производственных фондов, мощностей, трудовых ресурсов, формирование издержек, доходов

Занятие 8

Тема: «Себестоимость продукции предприятий строительных материалов»

План занятия: опрос студентов, обсуждение представленных вопросов, выполнение практических заданий

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: Ознакомить студентов  с расчетами себестоимости, структуры затрат, влияния постоянных и переменных затрат на себестоимость продукции

Форма проведения занятия: семинар-беседа, решение задач

Краткие теоретические сведения:

Сущность себестоимости, как экономической категории состоит в том, что она обеспечивает возмещение в денежном виде текущих затрат  предприятия на производство и реализацию продукции.

Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) классифицируются по ряду признаков:

- по роли в процессе производства они подразделяются на основные и накладные:

- основные затраты непосредственно формируют создаваемый продукт (сырье, материалы, полуфабрикаты, заработная плата и т.п.);

- накладные затраты связаны с обслуживанием процесса производства (содержание оборудования, цехового и общезаводского персонала и т.п.);

2) по способу включения в себестоимость продукции затраты делятся на прямые и косвенные:

- прямые затраты можно непосредственно отнести на себестоимость единицы каждого вида изделий (сырье, материалы и т.п.);

- косвенные затраты  распределяются по отдельным группам    продукции пропорционально избранной базе;

3) по зависимости затрат от изменения объема выпуска продукции они подразделяются на постоянные и переменные:

- величина постоянных затрат остается одинаковой при изменении объема производства (арендная плата, амортизация, содержание зданий и др.);

- переменные расходы, напротив, увеличиваются или уменьшаются под влиянием динамики выпуска продукции;

4) по способу учета и группировки затрат они подразделяются на:

- простые (сырье, материалы, зарплата, износ и т.п.);

- комплексные, т.е. собираемые в группы либо по функциональной роли в процессе производства (малоценные предметы), либо по месту осуществления затрат (цеховые расходы, общезаводские расходы и т.п.)

Вопросы для обсуждения

1.Себестоимость продукции, роль, назначение.

2.Классификация затрат по различным признакам.

3.Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость продукции.

Практические задания

В цементной промышленности РК до 2010г. преобладан «мокрый» способ производства, при котром удельный вес затрат на топливо и энергию составлял 35,4% В настоящее время цементные заводы создаются на основе инновационной технологии «сухого» метода технологии. Ниже приводятся затраты на 1т портландцемента М-400, производимого в ТОО «Стандартцемент». Рассчитайте структуру себестомости, сравните полученные величины энергозатрат (удельный вес затрат на топливо) в современных условиях и по устаревшей технологии.

Таблица 8

Укрупненная калькуляция для расчета себестоиомсти 1т ПЦ М-400 (ТОО «Стандартцемент», 2011г.)

| № | Наименование статей затрат | Ед. изм. | Удельный расход | Цена, в тенге | Стоимость, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сырьевые материалы |  |  |  |  |
|  | А) известняк | тонн | 1,484 | 1950 | 2893,8 |
|  | Б) песок | тонн | 0,055 | 1650 | 90,75 |
|  | В)минеральные пигменты | тонн | 0,045 | 6300 | 286,65 |
| 2 | Энергетические затраты |  |  |  |  |
|  | А)электроэнергия | Квт*час | 135,0 | 7,17 | 967,68 |
| 3 | Топливо на технологические цели (уголь) | тонн | 0,17 | 4800 | 816,0 |
| 4 | Прочие затраты (общие и административные расходы, расходы по реализации)* | тенге |  |  | 7800 |
| 5 | Итого полная себестоимость 1т | тенге |  |  | 12854,88 |

- *Информация относится к разряду конфиденциальной, поэтому расходы даются без расшифровки.

2. Предприятие выпускает металлоизделия двух видов: А-20 тыс.т. в год, Б -15тыс.т. в год. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, цеховые и общезаводские расходы составили за год-390 млн. тенге.

Ниже приведены показатели прямых затрат на каждый вид продукции, итоговые результаты

| № | Наименование затрат | изделие А | изделие Б |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | затраты на 1т, тенге | затраты на 1т, тенге |
| 1 | Сырье, основные и вспомогательные материалы | 20000 | 18000 |
| 2 | Топливо и энергия на технологические цели | 5000 | 3000 |
| 3 | Заработная плата производственных рабочих с учетом социального налога | 3000 | 4000 |
| 4 | Расходы по содержанию оборудования, цеховые и общезаводские расходы |  |  |
|  | Итого себестоимость продукции: |  |  |

Вопросы:

1. Какие затраты в себестоимости продукции относятся к прямым?

2. Какие затраты являются косвенными?

3.Какие методы распределения косвенных затрат применяется в промышленности?

4.Как рассчитать расходы по содержанию оборудования, цеховые и общезаводские расходы и определить себестоимость 1т каждого вида изделия?

Домашние задания

- Годовой объем производства металлоизделий (арматурный цех) -300000 тонн. Цеховая себестоимость 1т продукции составила 45000 тенге, общезаводские расходы-3% от цеховой себестоимости, внепроизводственные расходы 1,5% от производственной себестоимости. Определить производственную и полную (коммерческую) себестоимость 1т и годового выпуска продукции.

2.Модернизация Шымкентского цементного завода позволила перейти с технологии «мокрого» способа на «сухой». Ниже приведены основные технико-экономические показатели предприятия до и после модернизации.

| № | наименование | до модернизации | после модернизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем получаемого клинкера, тыс.т | 850 | 850 |
| 2 | Расход топлива на 1т клинкера, кг условного топлива | 240 | 170 |
| 3 | Экономия на топливе, усл.тонны |  |  |
| 4 | Стоимость топлива на обжиг 1т клинкера, тыс.тенге | 6,3 | 4,4 |
| 5 | Условно-годовая экономия от уменьшения затрат на топливо, тыс.тенге | - |  |
| 6 | Инвестиции по проекту модернизации, млн. тенге | - | 3000 |
| 7 | Срок окупаемости, лет |  |  |

Вопросы:

1.В чем принципиальное различие технологий «мокрого» и «сухого» способов получения клинкера?

- Рассчитайте экономию на топливе.

- Рассчитайте условно-годовую экономию от уменьшения затрат на топливо и срок окупаемости инвестиций.

- В чем проявляется связь модернизации завода и требований «зеленой экономики»?

Вопросы  для самоконтроля

- В чем значение себестоимости продукции, как ее рассчитать?

- Какая классификация характеризует роль затрат в процессе производства?

- Какие методы распределения косвенных затрат применяются в отрасли?

- В чем экономическая природа постоянных и переменных затрат?

Задания для самостоятельной работы

1.Денежное выражение затрат производственных факторов необходимых предприятию для осуществления производственной деятельности означает:

- издержки производства

- издержки обращения

- полная себестоимость продукции

- материальные затраты

- валовые издержки

2.Комплекс затрат производственных факторов, связанных с реализацией

продукции означает:

- издержки обращения

- издержки производства

- внутренние издержки

- внешние издержки

- комплексные издержки

3.Затраты, образующие себестоимость продукции, группируются по экономическим элементам (лишние убрать):

- материальные затраты

- затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды

- амортизация основных фондов

- расходы на реализацию продукции

- прочие затраты

4.Классификация затрат по их роли в процессе производства:

- основные и накладные

- прямые и косвенные

- текущие и перспективные

- постоянные и переменные

- простые и комплексные

- Классификация затрат по признаку зависимости от изменения объема выпуска продукции:

- постоянные и переменные

- основные и накладные

- прямые и косвенные

- текущие и перспективные

- простые и комплексные

- Классификация затрат по способу включения в себестоимость продукции:

- прямые и косвенные

- основные и накладные

- простые и комплексные

- постоянные и переменные

- текущие и перспективные

7. По способу учета и группировки затрат ведется классификация на простые и комплексные затраты. Укажите, какие из перечисленных затрат относятся к комплексным?

- цеховые расходы

- сырье, материалы

- общезаводские расходы

- заработная плата

- расходы на содержание и эксплутацию оборудования

Форма отчетности: Показ и проверка выполненной работы

Рекомендуемая литература: 1-10 (о)

Занятие 9

Тема: «Калькуляция и анализ себестоимости»

План занятия: опрос студентов, обсуждение представленных вопросов, выполнение практических заданий

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: Ознакомить студентов  использовать различные методы калькулирования для расчета себестоимости продукции, ее структуры, выявлять резервы снижения себестоимости продукции;

Форма проведения занятия: семинар-беседа, решение задач

Краткие теоретические сведения:

Классификация затрат по статьям калькуляции позволяет определить себестоимость единицы продукции, распределить затраты по ассортиментным группам, установить объем расходов по каждому виду работ,  производственным подразделениям, аппарату управления, выявить резервы снижения затрат.

При группировке по статьям калькуляции затраты объединяются по направлениям их использования, по месту их возникновения: непосредственно в процессе изготовления продукции, в обслуживании производства, в управлении предприятием и т.д.

Типовая группировка затрат  по статьям калькуляции имеет   следующий

вид:

- сырье, основные материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия (за вычетом возвратных отходов);

- вспомогательные материалы;

- топливо;

- энергия;

- основная зарплата производственных рабочих;

- дополнительная зарплата этих рабочих;

- отчисления на социальные нужды;

- расходы на содержание и обслуживание оборудования;

- расходы на подготовку и освоение нового производства;

- цеховые расходы;

- общезаводские расходы;

- потери от брака;

итого: производственная себестоимость

- внепроизводственные расходы;

итого: полная себестоимость.

Вопросы для обсуждения

1.Группировка затрат по статьям калькуляции.

2.Методы калькулирования и определение себестоимости конкретных видов продукции.

3.Анализ себестоимости продукции, влияние основных технико-экономических факторов на себестоимость продукции.

4.Основные направления снижения себестоимости продукции промышленности строительных материалов.

Практические задания

- По нижеуказанным показателям определить потребность в сырье и материалах для выполнения производственной программы завода ЖБИ

| наименование | количество | масса 1 изделия, кг |
| --- | --- | --- |
| Выпуск изделий по видам, ед |  |  |
| ж/б балка | 300 | 100 |
| Потолочное перекрытие | 200 | 600 |
| ж/б блоки для фундамента | 250 | 400 |

Состав железобетона: цемент-20%, песок-25%, гравит -50%, стальная арматура-5%. Коэффициент выхода готовой продукции из сырья -95%. Рассчитать требуемый объем цемента, песка, гравия, стальной арматуры.

2.Завод организует комбинирование производства, планируется выпускать продукцию из отходов. Затраты на производство и доставку к основному потребителю 42400 и 3500 за 1 тонну. Специализированный завод может поставить аналогичную продукцию по цене 42600 тенге за 1т, транспортные расходы-3600 тенге за 1т. Годовой  объем производства-120тыс. тонн. Обосновать целесообразность выпуска продукции из отходов, рассчитать эффект комбинирования производства.

Домашние задания

Составить эссе на ему «Основные направления снижения себестоимости продукции промышленности строительных материалов»

Вопросы  для самоконтроля

1.Что означает термин «калькулирование»?

2. Какие статьи в калькуляции являются простые, какие -комплексными?

3.Для чего нужен анализ себестоимости, что он выявляет?

4.Для всех производств планируются потери от брака?

Задания для самостоятельной работы

1.Для чего нужна калькуляция (убрать лишние)

- определяется себестоимостьединицы каждого вида  продукции

- выявляются резервы снижения затрат

- устанавливается объем расходов по каждому подразделению

- определяется сумма прибыли

- выполняется расчет норм труда

2.Что является основными материалами?

- входят в состав изготовляемой продукции как субстанция (материальная основа)

- придают продукции дополнительные свойства (цвет)

- нужны для физико-химических процессов при горении

- необходимы для повышения качества продукции

- устраняют влияние вредных примесей в сырье

3.Укажите вспомогательные материалы

- краски, катализаторы, смазочные материалы

- известняк и глина в производстве цемента

- бетон и металл в производстве ЖБИ

- асбест и цемент в производстве шифера

- песок и электроэнергия в производстве стекла

- Какие виды себестоимости рассчитываются в калькуляции (убрат лишние)

- цеховая

- производственная

- региональная

- полная коммерческая

- технологическая

5.Что характеризует структура себестоимости продукции?

- показывает удельный вес затрат в общей сумме себестоимости продукции

- выявляет связь между техническими параметрами и затратами

- показывает связь между показателями производственной программы

- характеризует связь постоянных и переменных расходов

- показывает связь между показателями производственной программы

6.Какие методы калькулирования себестоимости продукции применяются в промышленности строительных материалов (убрать лишние)

- попередельный метод

- нормативный

- параметрический

- динамический

- позаказный

- Отношение затрат на производство и реализацию продукции к объему выпуска товарной продукции в оптовых ценах реализации

- затраты на 1 тенге товарной продукции

- затраты материалов на 1 тенге товарной продукции

- затраты живого труда в стоимости товарной продукции

- затраты на реализацию в себестоимости товарной продукции

- административные затраты на 1 тенге товарной продукции

- Пути повышения производительности труда (лишние убрать)

- техническое перевооружение активной части основных фондов

- повышение профессионально-квалификационного уровня персонала

- внедрение инноваций

- использование иностранной рабочей силы

- аттестация рабочих мест

Форма отчетности: Показ и проверка выполненной работы

Рекомендуемая литература: 1-10 (о)

Занятие 10

Тема: «Ценообразование на предприятиях строительных материалов»

План занятия: опрос студентов, обсуждение представленных вопросов, выполнение практических заданий

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: Ознакомить студентов  с методами установления цен, ценообразованиями на предприятиях строительных материалов, использовать современные методы ценообразования на продукцию отрасли

Форма проведения занятия: семинар-дискуссия, решение задач

Краткие теоретические сведения:

Цена продукции является денежным выражением стоимости продукции и служит для измерения величины необходимых затрат на ее производство, для оценки затрат общественно необходимого рабочего времени и характеризующая количественное соотношение спроса и предложения. Упрощенно говоря, цена – это сумма денег, за которую покупатель готов купить товар, а производитель – продать. Оптовая цена предприятия состоит из себестоимости и прибыли предприятия. На основе оптовой цены производятся расчеты  между различными предприятиями, организациями. Договорные (коммерческие) цены устанавливаются между предприятиями–изготовителями и потребителями по согласованию на новую продукцию, продукцию по заказам, в связи с инфляционными процессами.

Розничная цена складывается из оптовой цены с включением торговой надбавки. Надбавку на оптовые цены торговые организации получают для возмещения издержек от организации торговли.

По способу включения транспортных расходов различают цены:

    - франко-потребитель;

    - франко-строительная площадка;

    - франко-вагон-станция назначения.

Термин	«Франко»	-	коммерческий	термин,	означающий,

чтоопределенная часть затрат на транспортное перемещение и погрузку товара производится за счет предприятия–производителя, включается в отпускную цену и отдельной оплате не подлежит. Цена франко-потребитель используется при расчёте цены электроэнергии, газа, воды. Цена франко-строительная площадка – все транспортные расходы по доставке строительных материалов, изделий, конструкций на строительный объект включаются в цену продукции. Цена франко-вагон–станция назначения означает, что отпускная цена включает в себя затраты на доставку продукции до станции железной дороги, ее погрузку в вагоны и доставку по железной дороге до станции назначения.

Вопросы для обсуждения

- Сущность цены.

- Классификация цен.

- Методы установления цен.

- Ценовая политика  и факторы ценообразования.

Практические задания

1. Имеются следующие плановые и фактические данные по выпуску продукции и ценам.

| № | Марки цемента | Выпуск, тыс.т |  | Цены за 1т., тенге |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | Портландцемент М-400 тыс.т | 180 | 190 | 18000 | 18500 |
| 2 | Шлакопортландцемент М-300 тыс.т | 130 | 115 | 16000 | 15800 |
| 3 | Сульфатостойкий портландцемент М-400 тыс.т | 90 | 105 | 17000 | 17500 |
| 4 | Тампонажный цемент М-500 | - | 50 | 20000 | 22000 |
|  | Общий выпуск цемента |  |  |  |  |

Вопросы:

- Рассчитайте стоимость продукции по плану и фактически.

- Как изменился ассортимент продукции, с чем это связано?

- Какой объем продукции получен в результате изменения ассортимента?

2.Определить розничную цену с учетом косвенных налогов, если полная себестоимость ед. продукции-2800тенге, плановые накопления-24% от полной себестоимости, НДС-18%, торговая наценка-2,5% от оптовой цены предприятия.

Домашние задания

Составить конспект на тему «Ценовая политика и факторы ценообразования»

Вопросы  для самоконтроля

- Как цена связана с себестоимостью продукции?

- По какой цене с учетом включения транспортных расходов цементный завод в г.Шымкенте отправляет цемент в г.Кзыл-Орда?

- Для чего крупные предприятия создают фирменные магазины?

- Что влияет на удорожание цен?

Задания для самостоятельной работы

- Укажите важные составляющие цены как экономической категории (лишние убрать)

- денежное выражение стоимости продукции

- служит для измерения величины необходимых затрат на производство

- характеризует количественное соотношение спроса и предложения

- устанавливается предприятием самостоятельно

- регулируется региональными органами снабжения

2.Укажите виды цен по способу включения транспортных расходов (лишние убрать)

- франко-потребитель

- франко-строительная площадка

- франко-домашнее хозяйство

- франко-вагон-станция назначения

- франко-вагон-порт

3.Какие методы установления цен применяются в производстве строительных материалов (лишние убрать)

- безубыточности

- средних издержек

- дисконтирования затрат

- конъюктурный

- конкурентный

- Укажите основные факторы снижения цен (лишние убрать)

- снижение издержек, уменьшение транспортных расходов

- рост объемов производства

- конкуренция

- внедрение технических новшеств, рост производительности труда

- повышение заработной платы персонала

- Укажите основные факторы роста цен (лишние убрать)

- првлечение иностранных инвестиций

- инфляция

- спад производства

- рост заработной платы

- монополизм

Форма отчетности: Показ и проверка выполненной работы

Рекомендуемая литература: 1-10 (о)

Занятие 11

Тема: «Трудовые ресурсы предприятий промышленности строительных материалов»

План занятия: опрос студентов, обсуждение представленных вопросов, выполнение практических заданий

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: Ознакомить студентов  с организаций труда по категориям персонала, факторов и резервов роста производительности труда

Форма проведения занятия: семинар-дискуссия, решение задач

Краткие теоретические сведения:

Кадры отрасли (предприятия) - это состав работников, обладающих производственно-техническими знаниями и практическими навыками, необходимыми для непосредственного осуществления процесса производства и руководства им. От состава кадров, их структуры, численности, квалификации зависит эффективность производства.

Производительность труда - это интенсивность, плодотворность конкретного труда, продуктивность производственной деятельности людей, производящих в единицу рабочего времени определенное количество продукции. Производительность труда является важнейшим экономическим показателем, который служит для оценки плодотворности трудовой деятельности работников - главной производительной силы общества. Применение этого показателя позволяет оценить эффективность труда, как отдельного работника, так и коллектива предприятия в целом. Под ростом производительности труда подразумевается экономия затрат труда (рабочего времени) на изготовление единицы продукции

Расчёт производительности труда при использовании натурального метода производится по формуле:

Пm=Q/Np

где Q – объем выпущенной продукции в натуральных единицах;

Np – количество работников.

Вопросы для обсуждения

1.Кадры, их классификация по основным признакам.

2.Понятие и значение роста производительности труда.

3.Факторы и резервы роста производительности труда.

4.Показатели и методы измерения производительности труда.

5.Пути повышения производительности труда.

Практические задания

По ниже приведенным данным предприятия ТОО «Курылыс Сервис» сделать анализ показателей по труду

| № | наименование | 2013г. | 2014г. | абсол. отклонен. | относит. отклонен., в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производство строительных материалов, млн. тенге | 15000 | 17000 |  |  |
| 2 | Ремонтные работы, млн. тенге | 300 | 350 |  |  |
| 3 | Сервисные работы, млн. тенге | 300 | 160 |  |  |
| 4 | Общий объем производства и работ, млн. тенге |  |  |  |  |
| 5 | Среднесписочная численность работников, чел. | 1950 | 1980 |  |  |
| 6 | Фонд оплаты труда в месяц, тыс. тенге | 160000 | 170600 |  |  |
| 7 | Производительность труда (выработка) на 1 работника, тыс. тенге |  |  |  |  |
| 8 | Среднемесячная заработная плата 1чел., тенге |  |  |  |  |

Вопросы:

- Рассчитать показатели общего объема производства, производительности труда, среднемесячной заработной платы 1 работника.

- Найти абсолютное отклонение последующего года к предыдущему.

- Найти относительные показатели, сравнить рост производительности труда и рост заработной платы (в %), сделать вывод.

2. По ниже приведенным данным рассчитать высвобождение численности основных производственных рабочих и рост производительности труда в результате применения инновационной технологии.

| № | наименование | до | после |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем выпуска продукции, ед. | 20000 | 23000 |
| 2 | Трудоемкость детали, нормо-мин | 24 | 18 |
| 3 | Количество рабочих дней за месяц | 23 | 23 |
| 4 | Продолжительность рабочего дня, час | 8 | 8 |
| 5 | Эффективный фонд времени одного рабочего за месяц, час |  |  |
| 6 | Коэффициент выполнения норм труда | 1,05 | 1,03 |
| 7 | Численность рабочих, чел |  |  |
| 8 | Выработка продукции на 1 рабочего, ед/чел |  |  |

Вопросы:

- Что означает трудоемкость продукции, в чем выражается?

- Как рассчитать численность рабочих до применения инновационной технологии и после?

- Рассчитайте выработку (производительность труда) на 1 рабочего до и после применения новой технологии.

- Найдите высвобождение численности рабочих и рост производительности труда (в %).

Домашние задания

- Составить эссе на тему «Факторы и резервы роста производительности труда в промышленности строительных материалов»

Вопросы  для самоконтроля

- Что означает термин «Кадры предприятия»?

- В чем значение производительности труда?

- Соответствует ли производительность труда в отрасли средней по странам СЭСР?

- Какие факторы производительности труда являются важными в настоящее время?

Задания для самостоятельной работы

- Как ведется классификация промышленно-производственного персонала (ППП) по функциональному признаку (лишние убрать)

- рабочие (основные и вспомогательные)

- специалисты

- служащие

- младший обслуживающий персонал, прочие (охрана)

- научные сотрудники

2.В структуре трудовых ресурсов предприятии преимущественную долю (в %) должна занимать какая категория ППП

- рабочие > 70%

- служащие >60%

- научные сотрудники >40%

- специалисты >50%

- младший обслуживающий персонал >50%

3.Интенсивность, продуктивность производственной деятельности людей, производящих в единицу рабочего времени определенное количество продукции-означает:

- производительность труда

- производтвенная мощность

- производственные затраты

- трудовые затраты

- материальные затраты

4.Укажите факторы роста производительности труда (лишние убрать)

- научно-технический прогресс, инновации

- совершенствование организации труда, нормирование труда

- внедрение новых форм оплаты труда, совершенствование управления производством

- совершенствование сбытовой и маркетинговой деятельности

- улучшение инвестиционного климата

5.Отношение количества продукции, произведенной на предприятии, к численности среднесписочного ППП, показатель

- выработка

- трудоемкость

- заработок

- численность

- норматив

6.Затраты рабочего времени на единицу продукции, показатель

- трудоемкость

- рентабельность

- дисконт

- выработка

- норматив

7.Укажите методы измерения производительности труда (лишние убрать)

- натуральный

- стоимостной

- трудовой

- параметрический

- прогностический

Форма отчетности: Показ и проверка выполненной работы

Рекомендуемая литература: 1-10 (о)

Занятие 12

Тема: «Оплата труда на предприятиях промышленности строительных материалов»

План занятия: опрос студентов, обсуждение представленных вопросов, выполнение практических заданий

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: Ознакомить студентов  с формами  и системами оплаты труда, тарифной системы оплаты труда

Форма проведения занятия: семинар-дискуссия, решение задач

Краткие теоретические сведения:

Основными элементами организации оплаты труда являются:

- тарифная система оплаты труда;

- техническое нормирование труда;

- формы и системы заработной платы.

Таблица	9

Тарифная	сетка,	действующая	 в промышленности строительных материалов,

изделий и конструкций

| Показатель | Разряды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тарифные коэффициенты | 1 | 1,1 | 1,21 | 1,35 | 1,56 | 1,81 |
| Относительное возрастание тарифных коэффициентов, % | - | 10 | 10 | 11,6 | 15,6 | 16 |
| П р и м е ч а н и е - Для расчёта зарплаты повременщиков применяют уменьшающий коэффициент - 1,06. |  |  |  |  |  |  |

Наибольшее распространение получили две формы оплаты труда: сдельная  с оплатой каждой единицы продукции или объема выполненных работ и повременная с оплатой за отработанное время. Каждая из этих форм имеет несколько разновидностей, которые образуют ту или иную систему оплаты труда.

Вопросы для обсуждения

1.Понятия, формы и системы оплаты труда.

2.Элементы организации оплаты труда.

3.Тарифная система. Тарифная сетка, действующая в промышленности строительных материалов.

4.Сдельная система оплаты труда, ее модификации.

5.Повременная система оплаты труда, ее разновидности.

6.Условия применения сдельной и повременной систем оплаты труда.

Практические задания

1. Рабочий по профессии «Футеровщик обжигового агрегата» имеет следующие нормативы по труду:

| № | наименование | ед.изм. | величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норма выработки за смену (8час) | м3 | 3 |
| 2 | Разряд работы | - | 5 |
| 3 | Тарифная ставка 1 разряда | тенге | 300 |
| 4 | Тарифный коэффициент 5 разряда | - | 1,56 |
| 5 | Фактический объем продукции за месяц | м3 | 70 |
| 6 | Премия за выполнение норм выработки | % | 40 |
| 7 | Сдельная расценка за 1м3 | тенге |  |
| 8 | Прямой сдельный заработок | тенге |  |
| 9 | Заработная плата по сдельно-премиальной системе оплаты труда за месяц | тенге |  |

Рассчитать месячный заработок рабочего по сдельно-премиальной системе оплаты труда.

2. Рабочий по профессии «Браковщик стеклянных изделий» имеет следующие нормативы по труду:

| № | наименование | ед.изм. | величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разряд работы | - | 6 |
| 2 | Часовая тарифная ставка 1-го разряда | тенге | 300 |
| 3 | Тарифный коэффициент 6 разряда | - | 1,81 |
| 4 | Норма выработки за смену (8час) | шт. | 150 |
| 5 | Фактический объем продукции за месяц | шт. | 27000 |
| 6 | Премия за выполнение норм выработки | % | 30 |
| 7 | Сдельная расценка за 1шт. | тенге |  |
| 8 | Прямой сдельный заработок | тенге |  |
| 9 | Месячный заработок с учетом премии | тенге |  |

Рассчитать сдельную расценку, прямой сдельный заработок, месячный заработок с учетом премии.

Домашние задания

- Определить месячный заработок рабочего IV разряда при повременной и сдельной системам оплаты труда. Часовая тарифная ставка IV разряда при повременной оплате - 441,3 тенге, количество рабочих дней - 24, продолжительность рабочего дня - 8час. В условиях сдельной оплаты устанавливается норма времени на изделие - 24 мин, фактически за месяц изготовлено 600 деталей.

Часовая тарифная ставка для сдельной формы оплаты труда - 551,6 тенге.

- В промышленности строительных материалов действует указанная ниже тарифная сетка

| показатель | разряды |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тарифные коэффициенты | 1 | 1,1 | 1,21 | 1,35 | 1,56 | 1,81 |

В бригаде дежурных слесарей завода следующий состав:

4-й разряд- 2 чел.

5-й разряд -3 чел.

6-й разряд-1чел.

Часовая тарифная ставка 1 разряда-250тенге, бригада отработала за месяц-176 часов. Система оплаты труда- повременно-премиальная, размер премии-30% от тарифного фонда.

Рассчитать месячный фонд заработной платы бригады.

Вопросы  для самоконтроля

1.Какие принципы должны учитываться при организации оплаты труда на предприятии?

2. В чем особенности седельной формы оплаты труда, ее модификации (разновидности) ?

3. В аппаратурных производствах, какая система оплаты труда применяется, почему?

4. Что означает основная и дополнительная заработная платав работника, включаемая в калькуляцию?

Задания для самостоятельной работы

1.основные элементы организации оплаты труда (лишние убрать)

- тарифная система оплаты труда

- техническое нормирование труда

- формы и системы заработной платы

- технический регламент

- руководство по качеству менеджмента

2.Тарифно-квалификационный справочник, основные разделы, назначение (лишние убрать)

- служит для определения сложности выполняемых работ и уровня квалификации работника

- содержит характеристики работ в отрасли

- основные требования к квалификации рабочего

- содержит перечень работ, которые должны уметь выполнять рабочий

- служит для разработки должностных инструкций для специалистов

3.Укажите модиикации (разновидности) сдельной системы оплаты труда «лишние убрать)

- простая сдельная

- договорная

- сдельно-премиальная

- сдельно-косвенная

- сдельно-прогрессивная, аккордная

4.Укажите разновидности повременной системы оплаты труда (лишние убрать)

- простая повременная

- повременно-премиальная

- вахтовая

- окладная

- почасовая

5.Условия применения сдельной оплаты труда (лишние убрать)

- существует возможность нормирования труда

- ведется точный учет объема выполненной работы

- имеются  количественные показатели работы, которые непосредственно зависят от конкретного работника

- существует организационная структура управления

- существует тарифная система оплаты труда

6.Условия применения повременной оплаты труда (лишние убрать)

- производственный процесс строго регламентирован

- функции рабочего сводятся к наблюдению за ходом технологического процесса

- отсутствует возможность увеличения выпуска продукции

- нет средств автоматизации технологического процесса

- отсутствует тарифная система оплаты труда

Форма отчетности: Показ и проверка выполненной работы

Рекомендуемая литература: 1-10 (о)

Занятие 13 Тема: «Бестарифная система оплаты труда» План занятия: опрос студентов, обсуждение представленных вопросов, выполнение практических заданий Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: Ознакомить студентов с формами и системами оплаты труда, бестарифной системы оплаты труда Форма проведения занятия: семинар-беседа, решение задач Краткие теоретические сведения: В условиях оплаты труда по тарифам и окладам сложно избавиться от уравниловки, преодолеть противоречие между интересами отдельного работника и всего коллектива. Бестарифная модель организации оплаты труда ставит заработок работника в полную зависимость от конечных результатов работы коллектива и представляет собой его долю в заработанном всем коллективом фонде оплаты труда. При этой системе не устанавливается твердый оклад или тарифная ставка, а, как правило, эта доля определяется на основе присвоенного работнику коэффициента, который определяет уровень его трудового участия. Бестарифная система оплаты труда характеризуется: - тесной связью уровня оплаты труда работника с фондом заработной платы, начисляемым по коллективным результатам работы; - присвоением каждому работнику постоянных (относительно постоянных) коэффициентов, комплексно характеризующих его квалификационный уровень и определяющих в основном его трудовой вклад в общие результаты труда по данным о предыдущей трудовой деятельности работника или группы работников; - присвоением каждому работнику коэффициентов трудового участия (КТУ) в текущих результатах деятельности, дополняющих оценку его квалификационного уровня (на основе базового КТУ, как в бригадных системах распределения заработка). Вопросы для обсуждения 1.Значение бестарифной системы оплаты труда в условиях рыночной экономики. 2. Особенности показателей для определения индивидуальной заработной платы каждого работника. 3.Определение коэффициента квалификационного уровня работника. 4.Бестарифная система оплаты, основанная на договоре между работодателем и работником. 5.Контрактная система оплаты труда работников. 6.Организация оплаты труда за рубежом. Практические задания 1.Определить месячный заработок персонала малого предприятия в условиях применения бестарифной (коллективной) системы оплаты труда Согласно утвержденному общим собранием положению, коэффициент трудового участия (КТУ) за отработанный месяц составил: 1. генеральный директор – 1,8 2. заместитель директора-1,5 3. менеджер -1,4 4. помощник менеджера -1,2 5. рабочий-1 Месячный фонд заработной платы составил 750 тыс.тенге. 2. На предприятиях строительных материалов применяется тарифная сетка для расчета заработной платы рабочих показатель; разряды. 1; 2; 3; 4; 5; 6. Тарифные коэффициенты; 1; 1,1; 1,21; 1,35; 1,56; 1,81. Относительное возрастание тарифных коэффициентов, %; -; 10; 10; 11,6; 15,6; 16. В ремонтной бригаде 4 человека: 1 -VI разряда, 1 -V разряда, 1 -IV разряда и 1 –III разряда. Премия бригаде составляет 40% от тарифного фонда. Распределить премию с учетом КТУ: рабочий VI разряда-1,6; рабочий V разряда-1,5; рабочий IV разряда-1,3; рабочий III разряда-1,1. Рассчитать бригадный заработок бригады за месяц и заработок каждого члена бригады с учетом КТУ. показатель; разряды. 3; 4; 5; 6. КТУ; 1,1; 1,3; 1,5; 1,6. Вопросы: - Как рассчитать часовые тарифные ставки по указанным разрядам? - Определите месячный фонд заработной платы бригады с учетом премий. - Рассчитайте среднемесячную заработную плату 1 рабочего? - Почему относительное возрастание тарифных коэффициентов по разрядам не является одинаковым? Домашние задания Составить конспект по вопросу «Организация оплаты труда за рубежом» Вопросы для самоконтроля - Для каких предприятий возможно применение бестарифной системы оплаты труда? - Кто регулирует установление КТУ? - Возможно ли применение такой системы в обслуживающих хозяйствах (транспорт, ремонт)? - Можно ли считать аккордную оплату труда разновидностью бестарифной? Задания для самостоятельной работы 1.Особенности бестарифной системы оплаты труда (лишние убрать) - тесная связь уровня оплаты труда работника с фондом заработной платы по коллективным (бригадным) результатам - выявления вклада каждого работника в общие результаты труда - стимулирование труда для повышения квалификации - не устанавливается твердый оклад или тарифная ставка - не устанавливается доплата за сезонный характер работы 2.Какие показатели учитываются при установлении коэффициента, квалификационного уровня (ККУ) работникам (лишние убрать) - сложность работы - сменность - интенсивность труда - фактические условия труда на рабочем месте - стаж работы 3.Какие разновидности имеет бестарифная система оплаты труда (лишние убрать) - контрактная - бонусная - договорная - применение «вилки» соотношений оплаты труда разного качества (в соток) - прямая сдельная 4.Для каких категорий персонала и размеров предприятий используется бестарифная система оплаты труда (лишние убрать) - крупные предприятия - малые промышленные предприятия - транспортное обслуживание - специалисты, служащие - рабочие, младший обслуживающий персонал Форма отчетности: Показ и проверка выполненной работы Рекомендуемая литература: 1-10 (о)

Занятие 14. Тема: «Нормирование труда в промышленности строительных материалов» План занятия: опрос студентов, обсуждение представленных вопросов, выполнение практических заданий Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: Ознакомить студентов с вопросами организации труда, расчетами показателей выработки, составлению графика сменности рабочих, применения методов нормирования труда разных категорий персонала Форма проведения занятия: семинар-дискуссия, решение задач Краткие теоретические сведения: - Нормирование труда — это вид деятельности по управлению производством, направленный на установление необходимых затрат и результатов труда, а также необходимых соотношений между численностью работников различных групп и количеством единиц оборудования. Основными задачами нормирования труда является установление меры затрат труда, конкретным выражением которых являются: а) нормы времени; б) нормы выработки; в) нормы обслуживания; г) нормы численности. Техническое нормирование труда - это процесс установления норм затрат рабочего времени в конкретных организационно-технических условиях. Норма времени - время, отведенное на производство единицы продукции или выполнение определенной работы (в часах, минутах, секундах). Норма выработки - количество продукции, которое должно быть произведено рабочим в единицу времени. Норма обслуживания - это количество единиц оборудования, производственных площадей и т.п., установленное для обслуживания одним или группой рабочих. Норма времени обслуживания - это необходимое и достаточное время на обслуживание единицы оборудования в течение определенного календарного периода (одной смены, месяца). Норма численности - это количество работников, установленное для обслуживания объекта или выполнения определенного объема работ. Нормы затрат труда могут устанавливаться на операцию, изделие, работу, комплекс работ. Они различаются по периоду и сфере действия, по методу установления, степени укрупнения, по способу построения и т.д. Вопросы для обсуждения 1.Задачи нормирования, связь с оплатой труда работников. 2.Методы изучения затрат рабочего времени категорий персонала. 3.Нормы труда. 4.Особенности установления норм труда в механизированных и аппаратурных процессах промышленности строительных материалов.

Практические задания

1.На цементном заводе установлено 14 однотипных мельниц помола сырья. У машиниста мельницы общесменные затраты рабочего времени составляют (в мин.):

Подготовительно-заключительная работа- 16

Обслуживание рабочего места-  20

Перерывы на отдых и личные надобности-   24

Перечень операций по обслуживанию одной мельницы и их длительность приведены ниже

| Вид работы | Длительность, мин |
| --- | --- |
| Осмотр обрудования | 20 |
| Снятие показателей по приборам | 15 |
| Отбор проб | 20 |
| Запись в журнал | 5 |

Продолжительность смены 8 часов. Определить норму обслуживания и явочную численность в смену машинистов мельниц.

- Рабочий по профессии «Браковщик стеклянных изделий» имеет следующие нормативы по труду:

| № | наименование | ед.изм. | величина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разряд работы | - | 6 |
| 2 | Часовая тарифная ставка 1-го разряда | тенге | 300 |
| 3 | Тарифный коэффициент 6 разряда | - | 1,81 |
| 4 | Норма выработки за смену (8час) | шт. | 150 |
| 5 | Фактический объем продукции за месяц | шт. | 27000 |
| 6 | Премия за выполнение норм выработки | % | 30 |
| 7 | Сдельная расценка за 1шт. | тенге |  |
| 8 | Прямой сдельный заработок | тенге |  |
| 9 | Месячный заработок с учетом премии | тенге |  |

Рассчитать сдельную расценку, прямой сдельный заработок, месячный заработок с учетом премии.

Домашние задания

Составить эссе на тему; «Особенности установления норм труда в механизированных и аппаратурных процесса на предприятиях промышленности строительных материалов»

Вопросы  для самоконтроля

- Применяется ли нормирование труда в карьерах по добыче песка, известняка?

- Какие виды норм существуют?

- Что означает «Фотография рабочего дня», ее назначение?

- Как рассчитать численность рабочих в аппаратурных производств (производство цемента, стекла)?

Задания для самостоятельной работы

- Виды норм труда (убрать лишние)

- норма времени

- норма выработки

- норма обслуживания

- норма затрат материалов

- норма численности

2.Для каких систем оплаты труда применяются нормы времени и нормы выработки (убрать лишние)

- простая сдельная

- повременно-премиальная

- сдельно-премиальная

- сдельно-прогрессивная

- косвенно-сдельная

3.Для каких систем оплаты труда применяются норма обслуживания (убрать лишние)

- простая повременная

- повременно-премиальная

- сдельно-премиальная

- простая сдельная

- окладная

4.Как рассчитать потребную численность рабочих в смену, если установлена норма обслуживания на единицу оборудования?

- Общее количество оборудования разделить на норму обслуживания

- Время обслуживания единицы оборудования умножить на количество оборудования

- Продолжительность смены разделить на количество оборудования

- Норму обслуживания оборудования разделить на продолжительность смены

- установленное сменное задание в нормо-часах умножить на норму выработки

5.Как рассчитать потребную численность рабочих в смену, если установлена норма времени на единицу выпускаемой продукции?

- определить трудоемкость сменного задания в нормо-часах и разделить на норму времени

- найти стоимость сменного задания и умножить на норму времени

- определить списочную численность рабочих и разделить  на количество смен в сутки

- найти эффективное время работы одного рабочего и разделить на норму времени

- найти величину производственной мощности, разделить на количество рабочих дней к норму времени

6. Как определить численность рабочих в смену, если установлена норма выработки?

- установленное сменное задание в натуральных единицах разделить на норму выработки для одного рабочего за смену

- установленное сменное задание в нормо-часах умножить на норму выработки

- объем реализации продукции за год разделить на норму выработки

- стоимость товарной продукции разделить на норму выработки

- производственную мощность разделить на норму выработки

Форма отчетности: Показ и проверка выполненной работы

Рекомендуемая литература: 13 (о)

Занятие 15

Тема: «Прибыль и рентабельность»

План занятия: опрос студентов, обсуждение представленных вопросов, выполнение практических заданий

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: Ознакомить студентов  с определениями прибыли, рентабельности, выявлению основных направлений повышения эффективности производства строительных материалов.

Форма проведения занятия: семинар-дискуссия, решение задач

Краткие теоретические сведения:

Прибыль выполняет различные функции в условиях рыночной  экономики. Она является базой экономического развития государства. Механизм перераспределения прибыли предприятия через налоговую систему позволяет "пополнять" доходную часть государственных бюджетов всех уровней, что дает государству возможность выполнять возложенные на него функции и осуществлять программы развития экономики.

Таблица 10.

Систематизация видов прибыли предприятия по основным классификационным признакам

| Признаки классификации прибыли | Виды прибыли |
| --- | --- |
| 1 Источники формирования прибыли, используемые в учете | а) прибыль от реализации продукции б) прибыль от реализации имущества в) прибыль от внереализационных операций |
| 2 Состав элементов, фор- мирующих прибыль | а) маржинальная прибыль б) валовая (балансовая) прибыль в) чистая прибыль |
| 3 Характер налогообложения прибыли | а) налогооблагаемая прибыль б) прибыль, не подлежащая налогообложению |
| 4 Характер использования прибыли | а) потребленная (распределенная) прибыль б) капитализированная (нераспределенная) прибыль |
| 5 Значение итогового резуль- тата хозяйствования | а) положительная прибыль б) убыток (отрицательная прибыль) |

Прибыль предприятия является критерием эффективности конкретной производственной деятельности. Уровень прибыли предприятия в сравнении с другими предприятиями характеризует степень умения (подготовленность, опыт, инициативность) менеджеров осуществлять хозяйственную деятельность.

Прибыль является основным внутренним источником формирования финансовых ресурсов	предприятия. В системе внутренних источников формирования этих ресурсов прибыли принадлежит главная роль. Чем больше прибыли получает предприятие, тем меньше его потребность в привлечении финансовых средств из внешних источников и, при прочих равных условиях, тем выше уровень самофинансирования его развития. При этом в отличие от других внутренних источников формирования финансовых ресурсов предприятия, прибыль является постоянно воспроизводимым источником, и ее воспроизводство  в  условиях успешного  хозяйствования  осуществляется    на расширенной основе.

Показатели рентабельности (доходности) предприятия позволяют дать оценку его финансовых результатов и, в конечном счете, эффективности.

Различают следующие виды рентабельности:

  - общую рентабельность;

  - расчетную рентабельность.

Общая рентабельность определяется как отношение суммы балансовой прибыли    к    средней    стоимости    основных    производственных    фондов и

нормируемых оборотных средств.

Р=(Пб/(Фосн+Фоб))*100%

где Пб – балансовая прибыль предприятия, тенге;

Фосн, Фоб – среднегодовая стоимость основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств, тенге.

Расчетная рентабельность - отношение расчетной (чистой) прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств.

Р=Прасч/(Фосн+Фоб))*100%

где Прасч – расчетная прибыль, тенге;

Фосн – стоимость основных производственных фондов, тенге;

Фоб  – стоимость оборотных средств, тенге.

Рентабельность отражает уровень экономической эффективности производства на том или ином предприятии с учетом влияния как внутренних, так и внешних факторов, в частности, эффективность использования основных производственных фондов предприятия.

Вопросы для обсуждения

1.Прибыль, ее сущность и формирование.

2.Функции прибыли.

3.Виды прибыли предприятия.

4.Распределение прибыли предприятия.

5.Рентабельность как показатель эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

6.Пути повышения рентабельности.

Практические задания

1. По ниже приведенным данным определить по плану и фактически рентабельность продукта, рентабельность производства, фондоотдачу, фондоемкость продукции, фондовооруженность, выработку на 1 чел. ППП.

| № | наименование | план | Факт | абсолютное отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой выпуск, тыс.тонн | 500 | 510 |  |
| 2 | Себестоимость 1т | 12000 | 12300 |  |
| 3 | Договорная цена за 1 т | 15000 | 15500 |  |
| 4 | Стоимость основных производственных фондов, млн. тенге | 8000 | 8200 |  |
| 5 | Стоимость оборотных средств, млн. тенге | 800 | 820 |  |
| 6 | Численность работающих, всего: в том числе: ППП, чел. | 450 400 | 445 400 |  |

Вопросы:

- Как рассчитать рентабельность продукта и рентабельность производства?

- Что входит в стоимость основных производственных фондов?

- Что включает в себя стоимость оборотных средств?

- Как рассчитать показатели использования основных фондов?

- Как изменился показатель производительности труда в натуральном и стоимостном измерении?

Сделать сравнение плановых и фактических показателей, обосновать выводы.

2. Ниже приведены плановые и фактические данные работы цементного завода

| № | наименование | ед. изм. | план | факт | абсол.отклон. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем продажи продукции в натуральном выражении | тыс. т | 500 | 550 |  |
| 2 | Средняя оптовая цена | тенге | 16500 | 16700 |  |
| 3 | Полная (коммерческая себестоимость 1т) | тенге | 13100 | 13400 |  |
| 4 | Прибыль от реализации основной продукции | млн. тенге |  |  |  |
| 5 | Прибыль от вне реализационной деятельности | млн. тенге | 85 | 90 |  |
| 6 | Прибыль от реализации прочей продукции | млн. тенге | 100 | 150 |  |
| 7 | Выплаты налогов | млн. тенге | 36 | 40 |  |
| 8 | Уплата % за банковский кредит | тыс.тенге | 700 | 700 |  |
| 9 | Валовая (балансовая) прибыль |  |  |  |  |
| 10 | Расчетная (чистая) прибыль |  |  |  |  |

Вопросы:

- Как рассчитать прибыль от реализации цемента?

- Что входит в состав валовой (балансовой) прибыли?

- Как определить расчетную (чистую) прибыль, на какие цели она расходуется?

- Сравнить плановые и фактические показатели финансовой деятельности предприятия, сделайте вывод о достижении финансовых результатов.

Домашние задания

- По нижеприведенным данным определить себестоимость реализованной продукции, объем реализованной продукции, прибыль, рентабельность выпускаемой продукции.

Таблица 11

Показатели базисного и отчетного года для расчета прибыли

| № | наименование | Ед.изм. | Базисный год | отчетный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество реализованной продукции | штук | 4840 | 4940 |
| 2 | Цена за единицу | Тыс. тенге | 28 | 29 |
| 3 | Себестоимость ед. продукции | Тыс. тенге | 20 | 18 |

- По ниже приведенным данным определить по плану и фактически рентабельность продукта, рентабельность производства, фондоотдачу, фондоемкость продукции, фондовооруженность, выработку на 1 чел. ППП.

| № | наименование | план | Факт | абсолютное отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой выпуск, тыс.тонн | 500 | 510 |  |
| 2 | Себестоимость 1т | 12000 | 12300 |  |
| 3 | Договорная цена за 1 т | 15000 | 15500 |  |
| 4 | Стоимость основных производственных фондов, млн. тенге | 8000 | 8200 |  |
| 5 | Стоимость оборотных средств, млн. тенге | 800 | 820 |  |
| 6 | Численность работающих, всего: в том числе: ППП, чел. | 450 400 | 445 400 |  |

1.Рассчитать рентабельность продукта и рентабельность производства, сделать сравнение.

2.Определить  производительность труда в натуральном и стоимостном измерении по плану и фактически.

Вопросы  для самоконтроля

- Какие функции выполняет прибыль в рыночных условиях работы предприятий?

- Как определяется балансовая прибыль?

- Как рассчитать расчетную прибыль?

- Показатели рентабельности, что они характеризуют?

- Что необходимо осуществить для роста рентабельности отрасли?

Задания для самостоятельной работы

1.В чем значение и роль прибыли в условиях рыночной экономики (лишние убрать)

- покрывает своей величиной производственные издержки

- конечный результат деятельности предприятия

- критерий эффективности работы отрасли

- внутренний источник формирования ресурсов предприятия

- источник возрастания рыночной стоимости предприятия

2.Прибыль от реализации продукции определяется как

- разность между выручкой от реализации (без налога на ндс и акциза) и затратами, включаемыми в себестоимость продукции

- сумма производственных затрат и амортизационных отчислений

- разность между выручкой от реализации продукции с учетом ндс и затратами, включаемыми в себестоимость продукции

- разность между себестоимостью и материальными затратами на всех стадиях технологического процесса

- разность между выручкой от реализации продукции и фондом оплаты труда

3.Прибыль от внереализационных операций включает в себя (убрать лишние)

- доходы от долевого участия данного предприятия в деятельности других предприятий

- доходы от оказания спонсорских затрат бюджетным организациям

- доходы от принадлежащих предприятию акций, облигаций

- доходы по депозитным вкладах в банке

- сдача имущества в аренду

4.Балансовая прибыль включает в себя (убрать лишние)

- доходы от осуществления местных социальных программ

- прибыль от реализации товарной продукции

- прибыль или убытки от внереализационных операций

- прибыль или убытки от реализации прочей продукции и услуг, не входящих в состав товарной продукции (услуги подсобных и обслуживающих производств)

- доходы от аренды имущества

5.Расчетная прибыль

- разность между балансовой прибылью и первоочередными платежами (уплата налогов, кредитов)

- сумма балансовой прибыли и доходов от реализации продукции

- разность между выручкой от реализации продукции и доходами от внереализационных операций

- разность между балансовой прибылью и полной коммерческой себестоимостью

- разность между балансовой прибылью и доходами от ценных бумаг

6.Рентабельность продукции, ее определение и роль (убрать лишние)

- дается оценка затрат предприятия на единицу выпускаемой продукции

- характеризует эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия

- доходность выпускаемой продукции

- отношение прибыли на единицу продукции к ее полной себестоимости, выраженное в %

- отношение себестоимости единицы продукции к цене

7.Какие виды рентабельнсти производства рассчитываются (лишние убрать)

- общая рентабельность, как отношение балансовой прибыли к стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств, в %

- расчетная рентабельность, как отношение расчетной прибыли к стоимости основных производственных фондов и нормируемых оборотных средств

- интегральная, как произведение рентабельности продукции и величины ндс, %

- технологическая, как разница между производственными затратами и амортизационным фондом

- бюджетная рентабельность, как отношение обязательных платежей в бюджет к стоимости основных производственных фондов

Форма отчетности: Показ и проверка выполненной работы

Рекомендуемая литература: 1-10 (о)

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

- Волков О.И. Экономика предприятия (фирмы): учебник для вузов  / под ред. О. И. Волков, О. В. Девяткина.- 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2008.

- Горфинкель В.Я. Экономика предприятия: учеб. для вузов / под ред. В. Я. Горфинкеля.- 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.

- Зайцев, Н. Л. Экономика промышленного предприятия: учебник для вузов / Н. Л. Зайцев.- 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2008.

- Казас, М.М. Экономика промышленности строительных материалов и конструкций: учеб. пособие для вузов / М.М. Казас. - М.: АСВ, 2004.

- Кантор,	Е.	Л.	Экономика	предприятия	/	Е.	Л.	Кантор,	Г.	А.

Маховикова, В. Е. Кантор. - СПб.: Питер, 2010.

6. Керимов, В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы: учебник / В. Э. Керимов.- 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2010.

- Поздняков, В. Я. Экономика отрасли: учеб. пособие / В. Я. Поздняков, С. В. Казаков. - М: ИНФРА-М, 2010.

- Скляренко, В. К. Экономика предприятия: учеб. для вузов / В. К. Скляренко, В. М. Прудников. - М.: ИНФРА-М, 2009.

- Экономика предприятия: тесты, задачи, ситуации: учеб. пособие для вузов / под ред. В. Я. Горфинкеля, Б. Н. Чернышева.- 5-е изд., стер. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.

## Чмышенко, Е.Г., Экономика промышленности строительных материалов: конспект лекций / Е.Г. Чмышенко, Л.В.Солдатенко; Оренбургский гос.ун-т. - Оренбург: ОГУ, 2012.

Дополнительная литература

- Назарбаев Н.А. План нации-100 конкретных шагов. Современное государство для всех. Казахстанская правда: 20 мая 2015г.

- Закон РК  «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности».  Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 сентября 2011 года № 1007

- Государственная программа индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2015-2019 годы. Указ Президента Республики Казахстан от 1августа 2014 года № 874

- Промышленность Казахстана и его регионов за 2010-2014гг. Статистический сборник/Агентство РК по статистике/ Под редакцией –Ш.Омарова. Астана, 2015

- Статистический ежегодник Казахстана 2014. Алматы. 2015.

- Периодическая печать: Газета: «Казахстанская правда», «Южный Казахстан»

- Электронные учебники\ Интернет- ресурсы

- www.stat.kz

- www.ontustik.stat.kz

Колотаева Л.П., Айдарова А.Б.

Методические указания к проведению практических занятий

по дисциплине «Экономика промышленности строительных материалов»

Подписано в печать ……………..

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем …п.л.

Тираж ….экз. Заказ № …

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5