Ф. 7.03-18

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

м.Әуезов атындағы

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

А.Достияров, Ә.Орымбетов, К.Ильясова

ОТЫН ЖӘНЕ ЖАНУ ТЕОРИЯСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ

оқу құралы

5В050717  «Жылуэнергетика» мамандық студенттері үшін

Шымкент, 2016

ӘЖК 77.027.4 (0075.8)

Достияров А.М., Орымбетов Э.М., Ильясова К.У. Отын және жану теориясының негіздері./ Оқу құралы. - Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2016. - 130 беттер саны.

ISBN ______________

Оқу құралында қатты, сұйық және газ тәріздес отындар туралы негізгі мәліметтер келтірілген. Отынды жаққанда бөлінетін жылу мөлшерін, түзілетін жану өнімдерінің көлемдерін есептеу жолдары баяндалған. Жанудың химиялық реакциясының кинетикасы, жану теориясы түсіндірілген.

Оқу құралы 5В050717 «Жылуэнергетика»  мамандық студенттері үшін арналған

Пікір берушілер:

М.З.Ескендиров –  т.ғ.д., профессор, М.Әуезов атындағы ОҚМУ

М.И.Сатаев – т.ғ.д., профессор, М.Әуезов атындағы ОҚМУ

Қорғанбаев Б.И. – т.ғ.д., профессор, ХГТУ.

Оқу құралы М.Әуезов атындағы ОҚМУ Оқу әдістемелік кеңесімен баспаға ұсынылған,  хаттама № ___ «____» _______  20__ ж.

©  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік  университеті

| Мазмұны |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кіріспе |  |  |
| I. | Отын |  |
|  | 1.1 Энергетикалық отын |  |
|  | 1.2 Отынның химиялық құрамы |  |
|  | 1.3 Отынның жану жылуы |  |
|  | 1.4 Ұшпа шығарындылар мен ұшпайтын қалдықтардың сипаттамасы |  |
|  | 1.5 Отынның минералды қоспалары |  |
|  | 1.6 Отын ылғалдылығы |  |
|  | 1.7 Отынның жіктелуі және Қазақстан Республикасындағы негізгі шығатын кендері |  |
|  | 1.8 Отынның органикалық құрамы, ұшпа шығарындылар мен жылу бөлгіш қабілеті арасындағы тәуелділік |  |
| II. | Отынның жану өнімдері |  |
|  | 2.1 Жануға керекті ауа мөлшері |  |
|  | 2.2 Жану өнімдерінің теориялық көлемі |  |
|  | 2.3 Жану өнімдерінің нақты көлемі |  |
|  | 2.4 Ауаның артықтық коэффициентін анықтау |  |
|  | 2.5 Жану өнімдерінің энтальпиясы |  |
| III. | Жану теориясы |  |
|  | 3.1 Химиялық тепе-теңдік және әрекеттесуші массалар заңы |  |
|  | 3.2 Химиялық тепе-теңдіктің температураға тәуелділігі |  |
|  | 3.3 Химиялық реакцияның жүруі мен ығысуы |  |
|  | 3.4 Су буының және көмірқышқылы газының диссоциациясы |  |
|  | 3.5 Диссоциацияның жану температурасына әсері |  |
| IV. | Жанудың химиялық реакциясының кинетикасы |  |
|  | 4.1 Химиялық реакция жылдамдығы |  |
|  | 4.2 Химиялық реакцияның классификациясы |  |
|  | 4.3 Реакция жылдамдығының температураға тәуелділігі |  |
|  | 4.4 Реакция жылдамдығына қысымның әсері |  |
|  | 4.5 Тұрақты температура және қысымда реакция жылдамдығының қоспа құрамынан тәуелділігі |  |
|  | 4.6 Реакция жылдамдығының уақытқа байланысты өзгеруі |
|  | 4.7 Тізбекті реакциялар |  |
|  | 4.8 Жылулық өздігінен жалынданудың стационарлық теориясы |  |
|  | 4.9 Жылулық өздігінен жалынданудың стационарлы емес теориясы |  |
|  | 4.10 Бугенераторларының оттықтарында азот оксидінің түзілуі |  |
| Әдебиет |  |  |
| Қосымшалар |  |  |
| «Отын және жану теориясының негіздері» бойынша бақылау тапсырмалары |  |  |

Кіріспе

Отын деп белгілі жағдайда өте көп мөлшерде жылу энергиясын бөлетін заттарды айтамыз. Бөлінген жылуды техникалық және экономикалық көрсеткіштеріне байланысты өндірістің әр түрлі салаларында қолданады. Қазандық қондырғыларда жылу су буын немесе ыстық суды алуға қолданады. Өз кезегінде су буы және ыстық су технологиялық және жылыту қондырғыларында қолданады, сонымен қатар су буы электр энергиясын өндіруге де қолданылады.

Жанатын отынды органикалық және бейорганикалық деп екіге бөледі. Органикалық отынға табиғи және жасанды түзілген көмірсутектердің химиялық қосындылары, көміртек және сутек, сонымен қатар олардың қоспалары жатады. Бейорганикалық отынға тотықтырғышпен әсерлескенде өте көп жылу бөлетін бейорганикалық заттар және олардың композициялары жатады. Мұндай заттарға металлдарды жатқызуға болады: алюминий (Al), магний (Mg), темір (Fe), және т.б. Жанғыш зат жылу бөлуі үшін басқа затпен - тотықтырғышпен химиялық реакцияға түсуі керек. Тотықтырғыш ретінде, әдетте, таза оттек (О2) және оның модификациялары (О, О3) , сонымен қатар белсенді химиялық қосылыстар (азот қышқылы (HNO3), өте тотыққан сутек (H2O2), және т.б.) қолданылады. Энергетикалық қондырғыларда тотықтырғыш ретінде, әдетте, атмосфералық ауа қолданылады. Оның құрамында 21% (көлем бойынша) оттек бар.

Органикалық отынды табиғи қазба және жасанды түрлерге бөледі. Жасанды отын өз кезегінде композициялық және синтетикалық болып бөлінеді. Табиғи қазба отын Жер қойнауында 0,5 – 500 миллин жылдар бұрын өмір сүрген өсімдіктер мен микроорганизмдердің биохимиялық және химиялық өзгерулері нәтижесінде жинақталған отын. Оған көмір, тақта тас, шымтезек, табиғи газ, мұнай жатады. Жасанды отынды  адамзат табиғи қосылыстарды өңдеу нәтижесінде алады, оған тиімді  жаңа қасиеттер беріледі. Композициялық отын деп жанатын және жанбайтын заттардың механикалық қоспаларын айтады. Отындық қоспалар бастапқы құрастырушылардың қасиеттерінен жоғары жылутехникалық қасиеттерге ие болады. Оған отындық суспензиялар, эмульсиялар, брикеттер, түйіршіктер және т.б. жатады. Синтетикалық отын деп жанатын заттарды термохимиялық өңдеу арқылы алынған отынды айтады. Синтетикалық отынға мұнайды өңдеуден алынған өнімдерді жатқызуға болады: бензин, керсин, дизельдік отын, мазут.

Жылуэнергоорталықтарда, жылулық станцияларда, өндірістік және жылыту қазандықтарында жылу энергиясын өндіру үшін көбінесе табиғи органикалық отын қолданылады. Алайда қазіргі уақытта жасанды органикалық және ыдырайтын отындармен жұмыс істейтін энергетикалық қондырғылар жасалған. Болашақта олардың қолдану аясы өседі.

Жер шарындағы органикалық отынның және басқа энергия көздерінің қорлары туралы мәлімет  1 кестеде келтірілген.

1 кесте. Жер шарының энергетикалық қорлары

| Энергия көздері | Қорлар, 10-12 МВтсағ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | болжамдағы | барланғаны | қолдануға дайындары |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Орны толмайтын энергия қорлары |  |  |  |
| Органикалық отын | 102,5 | 50,8 | 24,5 |
| Солардың ішінде: |  |  |  |
| көмір | 91,4 | 49 | 23,5 |
| мұнай | 6,0 | 1 | 0,5 |
| жанатын газ | 5,1 | 0,8 | 0,5 |
| Ядролық отын | 16,7103 |  |  |
| Орны толатын энергия қорлары |  |  |  |
| Гидроэнергия | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Геотермалдық энергия | 4,1109 | - | - |
| Күн энергиясы | 326 | - | - |

Отынның көп бөлігін (40%) электростанциялар тұтынады. Өнеркәсіптің даму деңгейіне және қазба отын түрлерінің көбеюіне байланысты, әр жылдары әртүрлі отындардың маңыздылығы әртүрлі болды. Элкетр энергетикасындағы отын балансы құрылымы өзгеруінің жалпы тенденциясына сәйкес ұзақ уақыт бойы сұйық және газ тәрізді отындарды тұтыну өсті (50% ға дейін). Алайда бүгінгі таңда, кешенді энерготехнологияны пайдалануға байланысты, жылуэлектрстанцияларында қатты отындарды (көмір, тақта тас, шымтезек) қолдану жылдам дамып келеді. Бұл кезде қатты отын энергия көзі және бағалы химиялық шикізат ретінде қолданылуы мүмкін.

- ОТЫН

1.1 Энергетикалық отын

Өзара әсерлесуi(жануы) нәтижесiнде жылу бөлетiн заттардың қоспасын отын деп атайды. Жану процесi заттың тотығу реакциясына жатады, бұл кезде  көп мөлшерде жылу және жарық бөлiнеді. Сондықтан отын жанғыш заттан және тотықтырғыш заттан тұрады. Әдетте тотықтырғыш ретiнде атмосферада кең тараған, кез-келген жерде бар оттегi қолданылатын болғандықтан, отын деп жанғыш затты ғана айтамыз.

Өндiрiсте отын ретiнде табиғи ортада кең тараған, қоры көп, өндiру экономикалық түрғыдан тиiмдi және жану қалдықтарының зияндылығы аз жанғыш заттар қолданылады.

Энергетикада және өндірістің басқа салаларында табиғи отынмен қатар жасанды отында қолданылады. Жасанды отын табиғи отыннан смола, бензин, бензол, минералды майлар т.б. заттар түрінде өңдеу арқылы алынады. Төменде табиғи және жасанды отынның негізгі түрлері көрсетілген (1 кесте).

1.1 кесте. Табиғи және жасанды отынның негізгі түрлері

| Табиғи отын | Жасанды отын |
| --- | --- |
| Ағаш Шымтезек (торф) Қоңыр көмір Тас көмір Антрацит Тақта тас (cланец) Мұнай Табиғи газ Ілеспе мұнай газдары | Ағаш көмірі Шымтезек коксы Таскөмірдің коксы Қатты және сұйық отын қалдықтарының брикеттері Мазут, бензин, керосин Генераторлы газдар, кокстау пештерінің газдары, домен газы және т.б. |

Торф, қоңыр көмірі, тас көмірі және антрацит шіріген өсімдік массасының кезекті көмірленуінен түзілген.

Бастапқы органикалық массасына және көміртүзілу процесінің шартына байланысты көмірді екі типке бөледі: гумусты және сапропелді.

Көміртүзілудің бірінші типінің бастапқы заты, ол жыл сайын шіритін жер үстіндегі батпақты жерлерге жиналған көпжасушалы өсімдіктер. Су астында ауаның жетіспеуінен бұл масса өзгеруге ұшырады: онда органикалық массаның бөлінуі және оның әрі қарай ыдырауы болды, сонымен қатар, синтез арқылы жаңа заттар түзілді. Осындай өзгеру процестерінен кейін көміртек құрамы артты, ал оттек, сутек және азот – азайды.

Бұл процестер әр түрлі шарттарда (температура, қысым, орта) және әр түрлі қарқындылықпен өтті. Осыған байланысты отынның көмірлену дәрежесі (отыннан оттек бар құрастырушылардың ажыратылып, көміртекмен байытылуы) әр түрлі болды.

Биохимиялық ыдырау және тотығу процестерінің бастапқы сатыларында шымтезек (торф) түзіледі. Бұл процесстер негізінен жасушалар (целлюлоза) құрамына кіретін оттек (ағаштың құрамындағы оттек шамамен 70%) және жасушааралық зат – лигнин болуынан жүреді. Жасуша жеңіл ыдырайды. Оның ыдырау өнімдері газдар түрінде ұшып кетеді немесе жерасты суларында ерітіліп әкетіледі. Көпжасушалы өсімдіктердің органикалық заттары құрастырушыларының ішінде лигнин биохимиялық реакцияға ең тұрақтысы, бірақ тотығу процесстеріне тұрақсыз. Ағашта лигнин 20-дан 30 %-ға дейіне болады. Ол торфтану процесі кезінде лигнин қышқылына өтеді. Сол кезде қара-қоңыр масса түзіліп, оттек құрамы азаяды және көміртек артады. Бұл масса шымтезек (торф) деп аталады, оның құрамында өсімдіктің ыдырамаған бөліктерінің қалдықтары – жапырақтар, сабақтар болады.

Жердің жоғарғы қабатындағы шымтезек нашар ыдыраған,  құрылымы талшықты, тығыздығы төмен болады. Ыдырау дәрежесі жоғары шымтезектер жердің төмен қабаттарында.

Шымтезек массасының одан әрі қарай түрлену процесі әсерінен қоңыр көмір түзілді. Қоңыр көмірден кейін тас көмірі мен антрацит түзілді. Лигнин гумусті типтегі көмірдің басты көміртүзгіші болып табылады. Қосылу типі бойынша олар көмірсутектеріне жатады. Лигнин құрамында сутекнің аз болуы гумусті көмірде сутекнің аз болуын түсіндіреді.

Бастапқы заттың екінші типі шығанақта, көлдерде, лиман және кішігірім теңіздердің су қоймаларында түзіледі. Микроскопиялық өсімідіктер мен жануарлар ағзалары шіріп, су астына тұнып, лай түзеді. Олардың құрамы органикалық заттардан тұрады. Бастапқы заттың өсімдік бөлігі негізінен қарапайым біржасушалы балдырлар. Жасушааралық заттардың жоқ болуына байланысты негізгі көміртүзгіш жасуша құрамындағы майлы заттар болып табылады. Осының себебінен, сапропелді көмірдің құрамындағы сутек айтарлықтай артады. Су астына ауа аз мөлшерде өтуі және микроағзалардың ұзақ уақыт әрекеттесуі нәтижесінде органикалық массада көмірлену процессі жүрген. Алғашқы кезеңде шіритін лай (сапропел) түзілді. Ол  сапропелиттердің шымтезектік кезеңі болып табылады. Одан әр қарай көмірлену сапропелді көмірдің түзілуіне әкеледі. Бұл көмірлердің қоңыркөмірлі кезеңі богхед деп аталады.

Гумусті және сапропелді көміртүзілу процестерінің аралас түрі де кездеседі. Қатты отынның ішінде бұл сыныпқа жанғыш тақта тастар жатады. Олар сапропелді шығу текті мұнай тәріздес органикалық заттармен қоректенген қатты минералды балшықтан (саз кесекті немесе мергелді массадан) тұрады.

Мұнай  әртүрлі көмірсутектердің, сұйық оттек, күкірт, азот қоспаларының парафин мен шайырда еріген органикалық қосылыстарынан тұрады.

Мұнай су астына түскен әртүрлі өсімдіктер мен жануарлар ағзаларының ыдырау өнімдері ретінде түзілген ақуыз және одан басқа органикалық қосылыстардың тұрақты химиялық және биохимиялық реакциялары нәтижесінде пайда болған.

Мұнайдан көп жасанды отындар алынады. Мұнайды өңдегенде жеңіл фракция: бензин, лигроин, керосин, газойль шығады. Ал өңдеудің қалдығы ауыр фракция мазут. Мұнай сапасына байланысты жеңіл фракциядағы мұнайөнімдері 40-60% аралығында болады.

Газды отын – табиғи және жасанды газ – жанатын және жанбайтын газдардың, су буының, шаңның, шайырдың физикалық қоспасы болып табылады.

Табиғи газдар мұнаймен бірге түзілген. Ауыр құрастырушылар мұнайдың құрамында, ал жеңіл құрастырушылардың көп бөлігі мұнай үстінде газ түрінде жинақталған. Газдың кеуекті ортадан жеңіл өту қабілетіне байланысты олар тек мұнай кендері емес, мұнай шықпайтын жерлерде де кендері бар.

Соңғы уақытта жылу көзі ретінде ядролық отын кең қолданыс табуда. Бұл жағдайда жылу ауыр химиялық элементтердің кейбір изотоптары ядроларының тізбекті ыдырау реакциялары кезінде бөлінеді: уранның табиғи изотопы U235 және уран U233 мен плутонийдің Рu239 жасанды жолмен алынатын изотопы. Ядролық отынның жану жылуы шамамен 83,4 млн. МДж/кг (20млрд. ккал/кг) тең (салыстыру үшін Қарағанды көмірінің жану жылуы шамамен 21 МДж/кг (5020 ккал/кг)).

Уранның табиғи рудалары көбіне U238 уран изотопынан тұрады. Оның тек 0,7% жуығы ғана U235 изотопын құрайды. Реакторларда ядролық реакцияның өтуі кезінде U238 ураннан басқа ядролық отынның – плутонийдің Рu239 пайда болуы жүзеге асырылады.Осылайша реакторлардағы ядролық процестер ядролық жанғыштардың көп немесе аз өндірілуімен өтеді.

Ядролық отын ретінде табиғи элемент торийТһ232 -де қолданылады. Реакторларда торий тізбекті ыдырау реакциясына қабілетті уран U233 изотопына айналады.

1.2 Отынның химиялық құрамы

Қатты және сұйық отындардың құрамы оларды құрайтын химиялық элементтердің мөлшерімен беріледі. Мұндай құрам отынның қасиеттері туралы толық мағлұмат бере алмайды, өйткені ол отын құрамына кіретін қосылыстардың химиялық табиғатын бейнелемейді. Алайда ол бірқатар маңызды техникалық есептер жасауға мүмкіндік береді (мысалы, отынның толық жануы үшін қажетті ауаның көлемін есептеуге, жану өнімінің көлемін табуға және т.б.)

Органикалық отын жанғыш заттардан, жанбайтын минералды қоспалар мен ылғалдан тұрады.

Отынның жанғыш бөлігі келесі элементтерден тұрады: көміртек С, сутек Н, оттек О, азот N пен күкірт S.

Әртүрлі қатты және сұйық отынның элементтік химиялық құрамы 1.1-кестеде көрсетілген.

Газ отындардың құрамы оны құрайтын газдардың мөлшерімен беріледі. Мұнай шығатын кендердің табиғи газдарының құрамы метандық қатардың көмірсутектерінен (жалпы формуласы СnH2n+2) тұрады. Газ шығатын кендердің табиғи газдары көбіне метаннан (СН4) тұрады. Табиғи газдарда аз көлемде жанбайтын қоспалар – көмірқышқыл газы мен азот болады. 1.2-кестеде құрайтын газдардың көлемі пайызбен бейнеленген кейбір табиғи газдардың құрамдары көрсетілген.

Жасанды газ тәріздес отындардың табиғи газдардан айырмашылығы, оның құрамында көптеген жанбайтын қоспалар – 60-70% дейін (1.3-кесте) болады.Сонымен қатар, онда көмір мен күлдің кішкентай бөлікшелері, су булары болады.

Көміртек С барлық отындардың жанғыш бөліктерінің негізгі элементі болып табылады.

Отындағы жылудың көп мөлшерін көміртек бөледі. Алайда қатты отында көміртек көп болған сайын, оның жалындануы қиынырақ болады.

Қатты және сұйық отындардың жанғыш массаларындағы сутектің H құрамы 2-ден 10% дейін ауытқиды. Оның көп мөлшері мазуттар мен жанғыш сланецтарда кездеседі; ал аз мөлшері антрацитте болады. Сутек әсіресе табиғи газдарда көп болады. Сутек жанған кезінде, көміртекмен салыстырғанда, шамамен 4,4 есе көп жылу бөлінеді.

Отын құрамында сутек көп болса, ол жану кезінде күйе түзілуіне әкеледі. Сондықтан құрамында көп сутек бар мазут пен қатты отындар қатты түтінденетін жалынмен жанады.

Кесте 1.1 Қатты және сұйық отындардың элементтік химиялық құрамы

| Отын | Жанғыш массаның құрамы % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сж | Нж | Ож | Nж | Sор+кж |
| Ағаш Торф Қоңыр көмір Тас көмір: Ұзақжалынды Өнімсіз Антрацит Жанғыш сланец Мазут | 51 58 64-77 75-80 88-90 90-93 60-75 86-88 | 6 6 4-6 5-6 4-4,5 2-4 7-9 10-10,5 | 42,5 33 15-25 10-16 3-4 2-4 10-17 0,5-0,8 | 0,5 2,5 1 1,5 1,5 1 1 0,5-0,8 | - 0,5 0,5-7,5 0,5-7 1-3 0,5-2 5-15 0,5-3 |

Кесте 1.2 Табиғи газдардың сипаттамалары

| Атауы | Көлемі бойынша газдың құрамы, % |  |  |  |  |  |  |  | Төменгі жану жылуы, Qтж , | Меншікті тығыздығыρж , кг/қм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | С5Н12 | N2 | СО2 | Н2S | МДж/қм3 |  |
| Ставропольді Дашавтік Шебелиндік Ухтиндік Бугурусландік | 98,0 97,9 89,9 88,0 76,7 | 0,4 0,5 3,1 1,9 4,5 | 0,2 0,2 0,9 0,2 1,7 | - 0,1 0,4 0,3 0,8 | - - - - 0,6 | 1,3 1,2 5,2 9,3 14,5 | 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 | Іздер Іздер Іздер Іздер 1,0 | 35,6 35,7 | 0,730 0,730 0,790 0,789 0,884 |

Кесте 1.3 Жасанды газ тәріздес отындар сипаттамалары

| Газдың атауы | Көлемі бойынша газдың құрамы, % |  |  |  |  |  |  |  | Төменгі жану жылуы, Qтжан , | Меншікті салмағы γж , кг/қм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СН4 | Н2 | СО | СmНn | O2 | CO2 | N2 | Н2S | МДж/қм3 |  |
| Домен пештерінің газы (кокстық) Жер асты газификация газы (тас көмірден) Кокстық пештер газы (тазаланған) | 0,3 1,8 22,5 | 2,7 11,1 57,5 | 28,0 18,4 6,8 | - - 1,9 | - 0,2 0,8 | 10,2 10,3 2,3 | 58,5 57,6 7,8 | 0,3 0,6 0,4 | 4,01 4,30 16,6 | 1,296 1,191 0,483 |

Отындағы оттек О мен азот N органикалық балласт болып есептелінеді. Бұл екеуі отынның ішкі балласты деп аталады. Себебі, отындағы азот жану процесіне қатыспайтын инертті элемент, ал оттек жану процессінің тотықтырғышы болғанымен жану кезінде жылу бөлмейді. Олардың отында болуы ондағы жанғыш элементтердің құрамын азайтады. Оттек отындағы сутек немесе көміртекмен байланыста бола отырып, отынды жағу кезіндегі жылу мөлшерін төмендетеді.

Әсіресе, ағаш пен шымтезекте оттек құрамы үлкен. Отынның көмірлену дәрежесі ұлғайған сайын, ондағы оттек мөлшері кемиді.

Ауа атмосферасында отынды жағу кезінде азот химиялық реакцияға түспейді және еркін күйінде жану өніміне өтеді.

Күкірт S отынның зиянды қоспасы болып табылады. Қатты отындарда ол үш түрде кездеседі: органикалық Sор, колчеданды Sк және сульфатты Sc. Органикалық күкірт отынның күрделі жоғары молекулярлы органикалық қоспасының құрамына кіреді. Колчеданды күкірт – бұл көбіне темір колчеданы ҒеS2. Отынның жануы кезінде органикалық және колчеданды күкірт жылу бөлу арқылы тотығады. Сульфатты күкірт отындарда СаSО4, MgSO4, FeSO4 және т.б. сульфаттар түрінде болады. Бұл қосылыстар жану кезінде  ыдырамай, бірден күлге өтеді.

Отындағы күкірттің жалпы құрамы былай жазылуы мүмкін:

|  | S=Sop+Sк+Sс %. | (1.1) |
| --- | --- | --- |

Қатты отындарда күкірт мөлшері онша көп емес, алайда кейбір қоңыр және тас көмірлерде олар отынның жанғыш массасының 7-8% дейін жетеді.

Мұнайда күкірт органикалық қосылыстар құрамына кіреді.

Табиғи газдарда олар мүлдем болмайды: кейбір мұнай кен орындарының тек ілеспе газдарының құрамында ғана күкіртті сутек Н2S мен күкіртті газ SО2 түрінде аздап күкірт болады.

Күкірттің жануы кезіндегі бөлінетін жылу мөлшері көміртекнің жануы кезінде бөлінетін жылудан 3,5 есе аз болады. Сондықтан оның отында болуы, отынның жануы кезінде бөлінетін жылудың жалпы мөлшерін азайтады.

Отында күкірттің болуы қазандық агрегаттың қызудыру беттерінің соңғы бөліктерін қатты коррозияға ұшыратады, өйткені отынның тотығу өнімі ретінде күкіртті газбен SО2 бірге, жану өнімдерінде болатын су буларының конденсациялану температурасын қатты жоғарылататын, күкірт ангидриді де(SО3) түзіледі. Сонымен қатар атмосфераға мұржа арқылы тасталынатын отынның жану өнімдерінде күкіртті газдың SО2 болуы қоршаған ауаның зиянды ластануына әкеледі.

Тұтынушыға пайдалануға келіп түскен отын жұмыстық деп аталады. Оның элементтік химиялық құрамы былайша жазылады:

|  | Cж+Hж+Oж+Nж+Sж+Aж+Wж=100%. | (1.2) |
| --- | --- | --- |

Cж,Hж,Oж,Nж,Sж - көміртек, сутек, оттек, азот және күкірт, %; Aж - күл,%; Wж - ылғал, %. Көрсетілген элементтер отынның құрамында механикалық қоспа түрінде емес, күрделі қосылыстар түрінде болады.

Зертханалық талдауға келіп түскен ауадағы құрғақ отын отынның аналитикалық сынамасы деп аталады, оның элементтік хииялық құрамы келесі теңдеумен сипатталады:

|  | Ca+Ha+Oa+Na+Sa+Aa+Wa=100 %. | (1.3) |
| --- | --- | --- |

Отынның құрғақ массасы одан ылғалды алып тастаған соң пайда болады. Оның элементтік құрамы келесідей:

|  | Cқ+Hқ+Oқ+Nқ+Sқ+Aқ=100 %. | (1.4) |
| --- | --- | --- |

Сусыз және күлсіз отын жанғыш массаның элементтік химиялық құрамымен сипатталады:

|  | Cжан+Hжан+Oжан+Nжан+Sор+кжан=100 %. | (1.5) |
| --- | --- | --- |

Отынның жанғыш масса ұғымы шартты болып табылады, өйткені оның құрамына қарапайым жану жағдайларында тотықпайтын азот кіреді. Отынның барлық массаларында күкірт S органикалық және колчеданды күкірттен тұрады, яғни:

|  | Sop+k=Sop+Sk %. | (1.6) |
| --- | --- | --- |

Сульфатты күкірт күлдің құрамына кіреді.

Отынның органикалық массасына тек органикалық күкірт қана кіреді:

|  | Cо+Hо+Oо+Nо+Sорк=100%. | (1.7) |
| --- | --- | --- |

1-1-сурет.Қатты және сұйық отындардың элементтік химиялық құрамдары

1-1суретте органикалық, жанғыш, құрғақ, аналитикалық және жұмыстық массалар түрінде берілген қатты және сұйық отындардың элементтік құрамдары көрсетілген.

Күрделі емес есептеулер жолымен отынның элементтік құрамын бір массадан екінші массаға өтуін қайта есептеуін жүргізуге болады. Мысал ретінде жұмыстық отындағы көміртек құрамын, оның жанғыш масса құрамы арқылы көрсетейік.

(1.2) теңдеу негізінде жұмыстық отындарда жанғыш массасының элементтері былайша жазылады:

|  | Cж+Hж+Oж+Nж+Sж=100-(Aж+Wж)%. | (1.8) |
| --- | --- | --- |

Алынған теңдеуді (1.5) теңдеумен теңестіре отырып, былайша жазуға болады:

|  | . | (1.9) |
| --- | --- | --- |

Сонда

|  | . | (1.10) |
| --- | --- | --- |

Осыған ұқсас тәсілмен отынның жұмыстық массасының басқа да құрастырушылары қайта есептеленіледі. Ал қайта есептеу коэффициенті  тең тұрақты шама болып қалады.

Отынның басқа массалары үшін қайта есептеу коэффициенті төмендегі кестеде көрсетілген.

Кесте 1.4 Қатты отынның құрамын бір массадан басқа массаға қайта есептеу коэффициенттері

| Берілген отын массасы | Табылатын отын массасы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жұмыстық | құрғақ | жанғыш |
| Жұмыстық | 1 |  |  |
| Құрғақ |  | 1 |  |
| Жанғыш |  |  | 1 |

1.3 Отынның жану жылуы

Әрбір химиялық реакция жылудың бөлінуімен немесе жұтылуымен жүреді және сәйкесінше экзотермиялық немесе эндотермиялық деп аталады. Жану кезіндегі жүретін химиялық реакциялар негізінен экзотермиялық болып табылады, бірақ кейбір реакциялар, мысалы, қөмірқышқылының қалпына келу реакциясы эндотермиялық.

Отынның бірлік массасының толық жануы кезінде бөлінетін жылу мөлшері, жану өнімдерінің (түтіндік газдар) құрамындағы ылғалдың бу немесе сұйық күйінде болуына тәуелді. Сонықтан отынның жану жылуын жоғарғы және төменгі деп бөліп қарастырады.

Отынның жоғарғы жану жылуы Qжж деп 1 кг қатты (сұйық) немесе 1қм3 газ тәріздес отынның толығымен жануы кезінде бөлінетін жылу мөлшерін айтады. Жоғарғы жану жылуына, отынның жану өнімдерінде болатын, су буының конденсациялануы (жану өнімдеріндегі су сұйық түрінде болады) кезінде бөлінетін жылу кіреді.

Қазандық қондырғының барлық  газ трактінде жану өнімдерінің құрамындағы су булары конденсацияланбайды және онымен бірге атмосфераға әкетіледі. Сәйкесінше, жану кезіндегі су буын түзуге жұмсалған жылу мөлшері қазандық қондырғыда қолданылмайды. Содықтан отынның жану жылуы оттының толық химиялық жану кезіндегі бөлінген жылудан аз болып келеді.

Отынның төменгі жану жылуы Qтж деп 1 кг қатты (сұйық) немесе 1 қм3 газ тәріздес отынның толығымен жануы кезінде бөлінетін жылу мөлшерінен түтін құрамындағы ылғалдың конденсациялану жылуын азайтқан кезіндегі мәнді айтады.

Отынның жұмыстық массасы үшін жоғарғы Qжж және төменгі  Qтж жану жылуларының арасындағы айырма мынаған тең:

|  | МДж/кг. | (1.11) |
| --- | --- | --- |

Мұнда 2,51 МДж/кг (600 ккал/кг) – су буының конденсациялану  жылуының орташа мәні. Сутекнің Нж алдында тұрған 9 саны, сутекнің бірлік массасының тотығуы кезінде судың тоғыз бірлік массасы алынатынын көрсетеді ((2.3) теңдеуді қараңыз).

Отынның құрғақ және жанғыш массаларының төмен жану жылулары келесі теңдеулермен сипатталады:

|  | Qтқ=Qжқ-0,226Нқ МДж/кг, | (1.12) |
| --- | --- | --- |

|  | Qтжан=Qжжан-0,226Нжан МДж/кг. | (1.13) |
| --- | --- | --- |

Егер де отынның қандай да бір жану жылуы белгілі болса, онда сәйкес қайта есептеу коэффициенттерін қолдана отырып, отынның кез келген массасының жану жылуын есептеуге болады. Мысалы,

|  | МДж/кг, | (1.14) |
| --- | --- | --- |

|  | МДж/кг, | (1.15) |
| --- | --- | --- |

және т.с.с.

Отынның жану жылуын тәжірибе жүзінде анықтайды. Ол үшін арнайы құралдар – калориметрлер қолданылады.

Қатты отындардың жану жылуын калориметрмен анықтаудың мәні: отынның аз бөлігі (1г), 20-30 ат. қысымда оттекмен толтырылған, герметикалық жабық калориметрлік бомбада жағылады. Отынның жануы кезінде бөлінетін жылу бомба салынған сумен қабыладанады. Отынның жану жылуы су қабылдаған жылу мөлшерімен, калориметрдің өзінің қызуына, қоршаған ортамен жылуалмасуына түзетулер енгізу арқылы, сонымен қатар калоримтерлік бомбада азот және күкірт қышқылының түзүлулерін ескере отырып есептелінеді.

Калориметрлік тұрғыдан анықталған отынның жоғарғы жану жылуы:

|  | Qж=Qб-9,43∙10-2Sб+αQб МДж/кг. | (1.16) |
| --- | --- | --- |

Мұнда Qб – отының бомбада жануы кезінде бөлінетін жылу, МДж/кг;

9,34∙10-2 –күкірт қышқылының түзілуі мен суда еріу нәтижесінде бөлінетін жылу мөлшері, МДж/0,01кг күкірт;

Sб=Sор+к – отындағы жанғыш күкірттің құрамы, %;

α –азот қышқылының түзілуі мен суда еруі арқылы бөлінетін жылуды ескеретін коэффициент.

Газ тәріздес отындардың жану жылуын анықтау үшін газдық калориметр қажет. Оның жұмыс істеу принципі мынада: ауа атмосферасында белгілі бір уақыт аралығында жанарғы арқылы үздіксіз берілетін отын жағылады, ал осы кезде бөлінетін жылу су ағынымен қабылданады. Газ тәріздес отынның және судың шығындарын анықтау үшін калориметр арнайы аспаптармен жабдықталады.

Жоғарыда айтылғандай отынның жанғыш элементтеріне көміртек С, сутек Н және жанғыш күкірт S кіреді. Қарапайым түрде олардың жануы келесі теңдеулермен өрнектеледі:

|  | С+О2=СО2; 2Н2+О2=2Н2О; S+О2=SO2. | (1.17) |
| --- | --- | --- |

Отынның жанғыш элементтерінің жануыі кезінде бөлінетін жылу мөлшерлері:

көміртек...........................32,9 МДж/кг (7 854 ккал/кг);

күкірт...............................9,14 МДж/кг (2 181 ккал/кг);

сутек (су түзілгенде)..............................143,21 МДж/кг (34 180 ккал/кг);

сутек (бу түзілгенде)..............................121,11 МДж/кг (28 905 ккал/кг);

Егер отынның құрамына кіретін элементтерді жай механикалық қоспа деп қарастыратын болсақ, онда отынның жану жылуын жанғыш элементердің жану жылуларын қосу арқылы табуға болатын еді. Бірақ, олар бір-бірімен күрделі байланыста болғандықтан, бұлай анықтаған қате. Себебі нақты жағдайда оттек, сутек және көміртек бір-бірімен әртүрлі күрделі молекулалық қоспалар түзеді. Жану кезінде жылудың бір бөлігі отынның органикалық массасының молекулалық байланыстарын бұзуға жұмсалады.

Отынның жану жылуын калориметрлік анықтауларға жақын мәнін Менделеев формуласын пайдалану арқылы табуға болады. Ондағы эмпирикалық коэффициенттер, отын құрамына кіретін жеке элементтердің жану жылуынан біршама өзгеше болып келеді.

Қатты және сұйық отындардың жану жылуын анықтауға арналған Менделеев формуласы келесідей түрде болады:

|  | Qжж=81Сж+300Нж+26Sж-Ож МДж/кг . | (1.18) |
| --- | --- | --- |

Кесте 1.5 Әр түрлі отындардың жану жылулары

| Отын түрі | Жану жылуы, МДж/кг (ккал/кг) |
| --- | --- |
|  | Qтж |
| Шымтезек Қоңыр көмір Ұзынжалынды тас көмір Тас көмір Антрацит Тақта тас Мазут | 8,38-10,48 (2000-2500) 10,48-16,76 (2500-4000) 20,95-25,14 (5000-6000) 25,14-29,33 (6000-7000) 20,95-25,14 (5000-6000) 6,29-10,48 (1500-2500) 37,71-39,81 (9000-9500) |

1.5-кестеде әр түрлі қатты отындар мен мазуттың жану жылуларының мәндері келтірілген.Көмірдің жанғыш массасының жану жылуы оның көмірлену дәрежесінің ұлғаюымен артады. Тек антрацитте ғана ол аздап төмен, ол құрамындағы сутекнің азаюымен түсіндіріледі. Тақта тас пен мен мазуттың үлкен жану жылулары да, олардың құрамында сутекнің көп мөлшерде болуынан.

Газ тәріздес отынның жану жылуы химиялық талдау және оны құрастырушы жанғыш газдардың жану жылулары мәндері бойынша нақты анықталуы мүмкін (1.6-кесте).

Кесте 1.6 Газ тәріздес отындар құрамына кіретін газдар сипаттамасы

| Газ атауы | Белгіленуі | Меншікті салмағы, кг/қм3 | Жану жылуы, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МДж/қм3 |  | ккал/қм3 |
| Сутек Ауа азоты (аргон қоспасымен) Оттек Көміртек тотығы Көмір қышқыл газы Күкіртті газ Күкіртті сутек Метан Этан Этилен | Н2 N2 O2 CO CO2 SO2 H2S CH4 C2H6 C2H4 | 0,090 1,257 1,428 1,250 1,964 2,858 1,520 0,716 1,342 1,251 | 10,8 - - 12,65 - - 23,4 35,85 63,8 59,1 | 2579 - - 3018 - - 5585 8555 15226 14107 |  |

1 қм3 құрғақ газ тәріздес отынның жану жылуы келесі формула бойынша анықталады:

|  | Qтк=85,55СН4от+141,1СmНnот+30,2СОоm+25,8Н2от+55,9Н2Sоm МДж/қм3. | (1.19) |
| --- | --- | --- |

1.4  Ұшпа шығарындылар мен ұшпайтын қалдықтардың

сипаттамасы

Қатты отынды қыздырған кезде жанғыш массаның органикалық қоспаларының термиялық тұрақсыз молекулаларының ыдырауы басталады. Ол ыдырау өнімдері газ тәріздес түрде бөлінеді. Жоғары температураға ең төзімсіз күрделі көмірсутектер және құрамында оттек бар молекулалар. Отынды қыздырған кезіндегі ұшпа заттардың шыға басталу температурасы, мөлшері және газ тәріздес ыдырау өнімдерінің құрамы отынның химиялық құрамына байланысты. Отынның көмірлену дәрежесі неғұрлым аз болған сайын, соғұрлым термиялық тұрақсыз молекулалар көп болады, сәйкесінше, жоғары емес температурада ұшпа заттарды көп бөледі.

Отынды қыздырған кезде шығатын ұшпа заттардың мөлшері, оны  қандай температурада және қанша уақыт қыздырылуына тәуелді. Зертханалық жағдайда ұшпа заттардың шығуын ауадағы құрғақ отынның белгілі-бір салмағын ауасыз 850 0С температурада 7 мин аралығында қыздыру арқылы анықтайды (осының өзінде ұшпа заттар толық шықпайды). Осы кезде сынама отынның азайған массасын ұшпа заттардың шығарылуы деп аталады, әдетте оны отынның жанғыш массасында көрсетеді (Vжан %)

1.7-кестеде әр түрлі отындар үшін ұшпа заттардың шығу көлемі мен ұшпалардың шыға бастау температураларының мәндері келтірілген. Ағашта, шымтезекте және тақта таста ұшпа шығарындылар көп болады. Ал антрацитте ұшпа шығарындылар аз.

Кесте 1.7 Қатты отындардан ұшпа заттардың шығуы мен олардан алынған кокстың сипаттамасы

| Отын | Ұшпа заттардыңшығып бастау температурасы, 0С | Жанғыш массаға ұшпалардың шығуыVжан , % | Кокстың сипаты |
| --- | --- | --- | --- |
| Ағаш отыны Шымтезек Қоңыр көмір Тас көмір: ұзынжалынды майлы Антрацит Тақта тас | ~160 100-110 130-170 ~170 ~260 380-400 ~250 | 85 70 40-60 40-50 25-35 4-9 80-90 | жабысқақ,борпылдақ ұнтақ тәріздес ұнтақ тәріздес ұнтақ тәріздес немесе жабысқақ бірігетін,балқытылған ұнтақ тәріздес ұнтақ тәріздес |

Ұшпа заттар  сутектен Н2, көмірсутектен (СmHn), көміртек тотығынан (СО), көмірқышқыл газынан (СО2) және т.б. тұрады. Әр түрлі отындардың ұшпа заттарының құрастырушылары және олардың мөлшерлері әр түрлі, сондықтан олардың жану жылулры да әр түрлі болады. Отынның көмірлену дәрежесі көп болған сайын, ұшпа заттардың жану жылуы соғұрлым үлкен.

Отыннан ұшпа заттар шыққаннан кейін қалатын қатты қалдықты кокс деп атайды. Кокстың мінездемесі оның жанғыш массасының құрамына кіретін органикалық қосылыстарға тәуелді болады. Шымтезектен, қоңыр көмірден және антрациттен ұшпайтын ұнтақ тәріздес қалдықтар түзіледі.

Көптеген тас көмірлердің ұшпайтын қалдықтары жабысқақ кокстар түзеді. Кейбір кездерде олардың бірігу күштері әлсіз болуы мүмкін.

Ұшпа заттары көп отындарда қатты қалдықтар борпылдақ болып түзіледі және ол оған жоғарғы реакциялық қабілеттілігін береді, яғни оттекпен реакцияға оңай түсе алу қабілеттілігі. Антрацит пен өнімсіз тас көмірлер реакциялық қабілеті аз кокс түзеді.

Ұшпайтын қалдықтың сипаттамасы отынды тиімді пайдалану жолдарын анықтау кезінде маңызды рөл атқарады. Балқытылмалы жабысқақ қалдықтары бар көмірлер құнды технологиялық отын болып табылады және ең алдымен металлургиялық коксты өндіруге жіберіледі. Біріккіш, әлсіз біріккіш, сонымен қатар ұнтақ тәріздес ұшпайтын қалдықты көмірлерді кокстелетін көмірлер қоспасынан берік металлургиялық кокс алу үшін қолданылуы мүмкін.

Көмірдің кокстелу процесі ұсақталған (3-3,5мм өлшемдерінен төмен) көмірді ауасыз 1000˚С температурада қыздырудан тұрады. Осылайша түзілген қатты біріктірілген немесе балқытылған қалдық кокс деп аталады.

Кокс өзінің химиялық құрамы бойынша таза көміртектен (97% жуық)  тұрады. Қоспа ретінде онда аздаған сутек, азот, оттек, күкірт және жанбайтын минеральды заттар болады. Кокс ұшпа заттардың шығуы аз болуымен ерекшеленеді.

Ұшпа заттардың шығуы отынның жалындану процесіне және оның толығымен жануына үлкен әсерін тигізеді. Жану кезінде отынның жалпы жылу бөлгіштігі ұшпа заттар мен қалдық кокстің жану жылулығының қосындысы болып табылады. Ұшпа заттарының шығуы аз болатын отындарды жағу кезінде жалындау аймағында жоғары температураны ұстап тұру, олардың оттықта тұру уақытының ұзақтығы барлық кокстік қалдықтың жанып үлгеруіне жеткілікті және отын, егер ол шаң түрінде жағылатын болса, өте кіші етіп ұсақталуы қажет.

Ұшпа заттардың шығарылуы аз отындарды жағу кезіндегі негізгі жылу бөліну кокстік бөлшектің жануы кезінде жүзеге асады. Оның бетінде күлдің баяу балқитын құрамын ерітіп жіберуге қабілеті бар жоғары температура пайда болады. Бұл отынның жанып үлгермеген бөлшектерін күлмен бүркеп тастауға және сәйкесінше оның механикалық толық жанубауының ұлғаюына әкеледі.

1.5 Отынның  минералды қоспалары

Жанбайтын қоспалар отын балласты болып табылады. Олар жұмыстық отында жанғыш масса құрамын азайтады. Соның салдарынан жұмыстық отынның жану жылуы азаяды, отын шығыны артады, сәйкесінше, оны өндіру мен тасымалдауға шығындар көбейеді.

Газтәріздес отынның жанбайтын қоспалары көмірқышқыл газы СО2, азот N2, және су буы H2O болып табылады. Табиғи газдағы олардың үлесі үлкен емес, ал жасанды газдардағы үлесі 50 – 60% жетеді.

Қатты отындарда (тақта тастарды ескермегенде) жанбайтын қоспалар негізінен саздан Al2O3.2SiO2.2H2O, бос кремнеземнен SiO2 және темір колчеданынан  FeS2 тұрады. Одан басқа олардың құрамында аз көлемде темір тотығы FeO, сульфаттар, жерсілті металлдар (Ca, Mg) мен темірдің карбонаттары мен силикаттары, сілтілер, хлоридтер және т.б. болады. 1.8-кестеде кейбір қатты отындардың минералды қоспаларының құрамы көрсетілген.

Кесте 1.8 Қатты отындардағы минералды қоспалардың құрамы

| Отын | Минералды құрамы, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Саз | Бос SiO2 | Колчедан FeS2 |
| Мәскеу маңындағы қоңыр көмір Челябілік қоңыр көмірі Кизелдік тас көмір Қарағандылық тас көмір Араличевтік көмірі Донецтік антроциттік үгінді | 60 - 70 42 – 50 55 – 65 45 – 60 50 – 54 41 - 50 | 1,5 – 2,5 20 – 25 2,5 – 7,0 15 – 30 21 – 26 16 - 21 | 10 – 20 3 – 7 20 – 30 - - 7 - 12 |

Тақта тастардың минералдық қоспаларының көп бөлігін карбонаттар құрайды; олардың құрамы жанбайтын заттар массасынан 60%, отын массасынан   25-35% - ға дейін барады.

Мұнайдың жанбайтын қоспалары –әр түрлі тұздар мен темір оксидтері. Олар негізінен мұнай шығару кезінде бұрғылау суларынан және скважина бұрғылағанда қолданылатын құбырдан, цистернадан және мұнай сақтайтын ыдыстардан қосылады. Сонымен бірге аз  мөлшерде одан басқада заттар болуы мүмкін, мысалы, ванадий қоспасы және сілтілер.

Отынның  жанатын бөлігінің толық жануынан қалған қатты жанбайтын қалдықты күл деп атайды.

Күл құрамын анықтау үшін платиналық тиглде алдын ала кептірілген отын жағылады және одан кейін тұрақты массаға дейін, қатты отын үшін 800 – 8500С температурада, ал сұйық отын үшін 5000С температурада қыздырылады. Әдетте, отынның күлділігін отынның құрғақ массасының проценті түрінде өрнектейді (Ақ %).

1.9-кестеде әр түрлі отындардағы күлдің үлесі көрсетілген. Отынға жанбайтын қоспалар бірнеше жолмен түседі. Бірінші реттікүл – бұл минералды қоспалар, отынға көміртүзгіш заттардан өткен (мысалы, гумин қышқыл тұздарының ыдырау өнімдері). Әдетте, оның отындағы үлесі көп емес және отын массасында бірқалыпты таратылуымен сипатталады.

Екінші ретті күл отынның бастапқы массасының өзгеру процесі кезінде сырттан енеді. Ол отында бірқалыпты болып таралмайды, кейбір кезде жұқа қабат түрінде кездеседі.

Кесте 1.9 Қатты отындағы минералды қоспалардың құрамы

| Отын | Құрғақ массаның күлділігі Ақ,% | Келтірілген күлділікАn |
| --- | --- | --- |
| Ағаш отыны Торф Қоңыр көмірі Тас көмірі Антрациттік үгітінді Жанғыш тақта тастар Мазут | 0,5 – 1 10 – 15 25 -45 10 – 30 15 – 25 0,2 – 0,3 | 0,3 – 0,5 2 – 3 3 – 10 3 – 8 2 – 4 20 -40 0,2 – 0,3 |

*- Алымында – күл Ақ, бөлімінде – карбонаттардың көмір қышқылы.

Бірінші ретті және екінші ретті күл отынның ішкі күлін құрайды.

Үшінші реттікүлотынды өндірген кезде көмір қабаттары жататын жерлерден минерал күйінде түседі. Отынды тиеу, тасымалдау және сақтау кезінде оған жиі жердің үстіңгі қабатынан құм, саз, ізбес қосылады. Осы қоспалардың барлығы отында бірқалыпты орналаспайды және салыстырмалы түрде оңай ажыратылады.

Үшінші ретті күл отынның сыртқы күлі деп аталады.

Отын құрамындағы күлдің көп бөлігі сыртқы күлдің үлесіне келеді. Сондықтан кейбір жағдайда бірдей отындардағы күл құрамы қатты өзгеше болуы мүмкін.

Жоғары температуралық шарттарда отынның жануы кезінде жанбайтын қоспалар үлкен өзгерістерге ұшырайды. Салыстырмалы төмен температурада күкірт қышқылы мен саз кристалдық ылғалдылықтарын жоғалтады. Ал жоғарырақ температурада көмір қышқылының бөлінуі арқылы карбонаттардың ыдырауы, сілтілер мен хлоридтердің балқуы және булануы болады. Отындағы минералдық қоспалардың құрамын азайтатын процестермен қатар, жанбайтын қоспалардың бастапқы салмағын арттыратын темір колчеданы мен темір тотығының қышқылдану реакциясы да жүреді. Бірақ көп жағдайларда қорытынды күл құрамы жұмыстық отындағы минералды заттардан біршама аз болып келеді.

Тек қана жанғыш тақта тастарда отынның жұмыстық массасындағы минералды заттармен салыстырғанда күл мөлшері айтарлықтай аз. Тақта тасты жағу кезінде карбонаттардың ыдырау әсерінен пайда болатын көмір қышқыл газы, отын балластынан оттық газдар балластына өтеді. Сондықтан отын сипаттамаларының кестесінде жанғыш сланецтар үшін әр қашанда минералды (карбонатты) көмірқышқылының мөлшері көрсетіледі. Сондықтан күл құрамы мен массасы, отындағы минералдық қоспалардың құрамы мен массасына сәйкес келмейді.

Отынды қолдану процесінде күлдің мөлшері мен қасиетінің маңызы көп. Қазандықтардың конвективті газқұбырларында жану өнімдерімен әкетілетін күл бөлшектері, жоғары жылдамдықтарда қыздыру беттерін қырып тастайды, ал төмен жылдамдықтарда олардың бетіне жабысып қалады (әсіресе кіші бөлшектері). Қыздыру беттеріне жиналған күл бөлшектері жану өнімдерінен жұмыстық денеге жылуберілуді нашарлатады және, сәйкесінше, қазан агрегатынан шығып бара жатқан газдардың температурасын арттырады. Жану өнімдерімен түтіндік құбырға әкетілетін күл атмосфераны ластайды. Осы жағдайдың алдын алу үшін арнайы күл аулағыш құрылғыларды орнату керек.

Күлдің маңызды қасиеттерінің бірі оның тез балқуы. Балқу температурасының мәніне байланысты қиын балқитын күл (сұйық-балқу күйінің басталу температурасы 14250С жоғары), орташа балқитын (сұйық-балқу күйінің басталу температурсы 12000С-дан 14250С – ға дейін) және жеңіл балқитын (сұйық - балқу күйінің басталу температурсы 12000С – ден аз) болып бөлінеді.

Күлдің жеке құрастырушыларының әр түрлі балқу температуралары бар. Ол 800-ден 28000С температуралар аралығында жатады. Салыстырмалы төмен температурада сілтілер мен темір қышқылдары балқиды; жоғары температурада кремний оксиді SiO2, глинозем Al2O3, кальций және магний оксидтері балқиды. Күлдің әр түрлі минералды құрастырушылары балқи отыра, эвтектикалық қоспа түзеді.

Ыдырау және балқу кезеңінен өткен, сонымен қатар, пісірілген немесе балқытылған массаға айналған күл шлак деп аталады. Әр түрлі элементтердің еркін қышқылдарынан тұратын күлге қарағанда, шлакта бұл қышқылдар күрделі көп компоентті жүйені құрайды.

Зертханалық жағдайда күлдің балқуын арнайы әдіспен анықтайды. Ол үшін күлдің ұсақ бөлшектерінің сынамасы стандартты өлшемдегі пирамида түрінде орналастырылып, жартылай қалпына келтірілетін газды ортада арнайы пештерде қыздырылады. Пирамиданың бүктетіле басталу немесе оның төбесінің дөңгелектене басталу температурасын күлдің деформациялана басталу температурасы t1 деп аталады. Пирамида төбесінің оның негізіне дейінгі еңкею температурасын күлдің бастапқы жұмсару температурасы t2 деп аталады. Сұйық-балқыған күйдің басталу температурасы t3 күл пирамидасының толығымен еріп жайылып кету температурасына сәйкес келеді.

Қазандық агрегатта отынның жануы кезінде түзілетін шлактың, зертханалық анықтау кезінде алынатын күлден химиялық құрамы және физикалық қасиеттері бойынша өзгешеліктері болады. Бұл оттықтарда жоғары температураның 1400 -16000С болуымен түсіндіріледі, ал зертхана анықтаулар төмен темпреатурада жүргізіледі (800 – 8500C). Одан басқа зертханалық анықтаулар жартылай қалпына келтірілетін газды ортада жүргізіледі, ал оттықтардың әр түрлі бөліктерінде газды орта сипаты әр түрлі болады.

Әр түрлі отындарда жұмыс істейтін қазандық агрегаттарға енгізілетін отын балластының шамасын анықтау үшін келтірілген сипаттамаларды қолданған оңай.

Отынның келтірілген күлділігі, ол оның төменгі жану жылуының 1 МДж-на қатысты күлділігі:

|  | . | (1.20) |
| --- | --- | --- |

Кейбір отын үшін келтірілген күлділік 1.9-кестеде көртілген.

Келтірілген күлділігі Аn≤4 отын аз күлділікті болып саналады. Бұндай отындарға антрацит, тас көмірінің көп бөлігі және кейбірі қоңыр көмірлер жатады. Қоңыр көмірлердің көбісінің келтірілген күлділігі Аn=8 ÷ 10. Жанғыш тақта тастардың келтірілген күлділігі өте жоғары: Аn = 20÷ 40.

Кейде отынның келтірілген күкірттілігі деген ұғымды да қолданады, ол келтірілген күлділікке ұқсас формула бойынша есептеледі:

|  | . | (1.21) |
| --- | --- | --- |

1.6 Отын ылғалдылығы

Отын балластының екінші құрастырушысы ылғалдылық болып табылады.

Отынды өндіру, тасымалдау және сақтау кезінде оған жерасты және саздық сулар, қар, жаңбыр, атмосфералық ауадан ылғал түседі. Бұл ылғалдың біраз үлесі отынның сыртқы бетінде ұсталып тұрады. Сол беттік ылғалдың мөлшері отынның фракциялық құрамына тәуелді. Отын бөлшектерінің өлшемдері кішірейгенде, оның меншікті беті, сәйкесінше, механикалық ұстайтын сыртқы беті және ұстайтын ылғал мөшлері артады.

Отын ылғалдылығының басқа түрі капиллярлық ылғалдылық болып табылады. Ол ағаштардағы, шымтезектердегі, қоңыр көмірлердегі капилярлар мен бос қуыстарда жиналады.

Қатты қазба отындарында сонымен қатар коллоидты және гидратты ылғалдылық бар.

Коллоидты ылғалдылықтың мөлшері отынның химиялық құрамы мен табиғатына, қоршаған ортадағы ауа ылғалдылығына байланысты болады. Әдетте көмірлену дәрежесі аз отындардың құрамында көп мөлшерде коллоидты ылғалдылық болады. Отыннның көмірлену дәрежесінің артуына байланысты, оның ылғалдылықты коллоидті ұстау қабілеттілігі төмендейді.

Коллоидты ылғалдылықтың көп мөлшері торфта болады, әсіресе егер ол ойпатты, батпақты жерлерде немесе жаңбырлы жазда өндірілсе. Қоңыр көмірде коллоидты ылғалдылық едәуір аз болады. Олар жанғыш тақта тастарда да аз мөлшерде болады. Тас көмірлер мен антрацитте коллоидты ылғалдылық өте аз.

Отындағы коллоидты ылғалдылық, атмосфералық ауадағы ылғалдың өсуімен артады.

Гидратты ылғалдылық – отынның минералдық қоспаларының кристаллизацияланған ылғалдылығы, ең бастысы кальций сульфаты (CaSO4.2H2O) және алюмосиликаты (саз) (Al2O3.2SiO2.2H2O). Әдетте, отындағы оның үлесі үлкен емес. Тек күлділігі жоғары отындарда кристаллизациялық ылғалдылық көп мөлшерде болады.

Сұйық және газ күйіндегі отындарда ылғалдың мөлшері, әдетте, аз болады. 1.20-кестеде кейбір отындардың ылғалдылығы көрсетілген.

Кесте 1.20  Әр түрлі отындардың ылғалдылығы

| Отын | Ылғалдылық Wж % | Келтірілген ылғалдылық Wn |
| --- | --- | --- |
| Ағаш отын Торф Қоңыр көмірі Тас көмір ұзынжалынды өнімсіз Антрациттік үгітінді Жанғыш тақта тастар Мазут | 25 – 55 40 – 60 15 - 60 10 – 20 5 - 10 5 – 10 15 – 25 2 – 4 | 15 – 30 15 – 35 4 - 35 2 – 3 0,8 – 1,5 1 - 2 5 – 15 2 – 4 |

Отындардың түрлеріне байланысты ылғалдылық мөлшері әр түрлі. Әсіресе ағаш отындарында, шымтезектерде және қоңыр көмірлерде, сонымен қатар химиялық құрамы жағынан жас көмірлерде көп кездеседі.

Ылғал отын ауада ұзақ уақыт тұратын болса, оның ылғалдылығы көбейеді.

Зертханалық жағдайда ауадағы құрғақ отынның аналитикалық сынамасын жасанды жолмен дайындау үшін отыннның ұсақ бөлшектерін 500С температурада 3-5 сағат бойы кептіреді.

Сынаманың аналитикалық ылғылдылығын Wа гигроскопиялық ылғалдылық деп те атайды. Ауадағы құрғақ отын сынамасының ылғалдылығын 1050С температурада оның тұрақты салмағы орнағанша  баяу қыздыру арқылы анықтайды.

Бұл әдіс отынның толық ылғалдылығын анықтамайды, себебі, 1050С температурада отын барлық ылғалдылығынан босамайды (мысалы, алюмосиликаттың кристаллизациялық суы тек 5000С температурада бөлінеді).

Отынның ылғал болуы тасымалдау және тиеу – түсіру жұмыстарының шығындарын ұлғайтады; қысқы жағдайларда отынды тасымалдау және сақтау кезінде жоғары ылғалды отын қатып қалады. Ылғал отынды тасымалдау радиусы шектелген. Қабатталған ылғалды жас отындарды ұзақ мерзімде сақтау кезінде, өздігінен жанып кету қаупі туындайды, сондықтан отын қабаттарының биіктіктеріне шектеу қоюға және оларды араластыру мерзімін ұлғайтпауға тура келеді.

Отынның құрамында ылғаллықтық болуы оның жану жылуын азайтады. Сондықтан ылғалдылықтың 1% артуы, отын күлділігінің осындай пайызға артуымен салыстырғандағыдан, отынның төменгі жану жылуы аз болады. Себебі отын жылуының бір бөлігі ылғалдылықты буландыруға жұмсалады.

Отын ылғалдылығы жану камерасында температураны төмендетеді, жану өнімдерінің көлемін арттырады және шығарынды газдармен жылу жоғалтуларды ұлғайтады, сонымен қатар қазандық агрегатының ПӘК-ін азайтады. Отынның жану өнімдері көлемінің артуы оларды қазандық агрегаттардан шығаруға энергия шығындарын ұлғайтады.

Отынның келтірілген ылғалдылығыкелесі формуламен есептеледі:

|  | . | (1.22) |
| --- | --- | --- |

Кейбір отындардың келтірілген ылғалдылық мәндері 1.20-кестеде көрсетілген.

Келтірілген ылғалдылығы Wn<3  отын аз ылғалды болып саналады. Оларға антрацит және барлық тас көмірлер жатады. Wn = 8 ÷ 10 мәндеріндегі отындар орташа ылғалды болып саналады. Олар кейбір қоңыр көмірлер, эстониялық және гдовалық жанғыш тақта тастар. Жоғары ылғалды отындардың келесідей келтірілген ылғалдылық мәнідері бар: Wn = 8 ÷ 15 (қоңыр көмірлер, жанғыш тақта тастар). Кейде ерекше жоғары ылғалды отындарда кездеседі: Wn = 20 ÷ 35.

1.7 Отынның жіктелуі  және Қазақстан Республикасында

шығатын негізгі кендері

Отынның қасиеті көп факторларға тәуелді, олардың ішіндегі маңыздылары: отын түзілетін бастапқы заттар құрамы, осы заттардың химиялық геологиялық түрленуі, отынның жанғыш массасында түзелген органикалық қосылыстардың химиялық табиғаты. Осы факторлар негізінде отынның маңызды техникалық сипатамаларын бейнелейтін бірыңғай жіктеме құру өте маңызды. Қазіргі кезде отынның бірнеше жіктемелері бар.

Стадниковтың табиғи жіктемесінің негізі болып отынның шығу тегі алынған. Барлық отын төрт сыныпқа бөлінген: сапропелитті, гумусты, сапропелді – гумусты және гумусты – сапропелді. Отынның әр сыныбы  көмірлену дәрежесі бойынша үш топқа бөлінеді: шымтезек, қоңыр көмір, тас көмір.

Бұл жіктелу отындардың техникалық сипаттамаларын бейнелемейтін болғандықтан тәжірибиеде қолданыс таппады.

Грюнердің жіктеуі отынның химиялық құрамы мен техникалық сипаттамаларына негізделген. Ондағы негізгі сынау белгілері ретінде отынның органикалық массасындағы отегі мен суттегінің қатынасы  , отын массасынан пайыз бойынша кокстың шығуы және оның сыртқы бейнесі алынған.

қатынасы шамамен отынның көмірлену дәрежесін сипаттай алады. Оның келесідей мәндері бар:

- Ағаштар үшін – 7 – 8

- Торф үшін –   5 – 6

- Қоңыр көмір үшін –  4 – 5

- Тас көмір үшін –  4 – 1

- Антрацит үшін - ~ 1

Грюнер жіктеуіне кейбір көмір түрлері кірмегендіктен, ол да қең қолданыс таппады.

Қазіргі кезде энергетикада қолданылатын отындарды екі сыныптарға бөледі: табиғи және жасанды. Осы сыныптардың ішінде отындарды қатты, сұйық және газтәріздес деп үш топқа бөледі.

Қатты отындарға қоңыр көмір, тас көмір, антарцит, шымтезек, брикет, тақта тас, ағаш және т.б. жатады.

Қоңыр көмір. Б маркалы қоңыр көмірлеріне ұшпа шығарындылар көп (әдетте, 40% жоғары), кокстері бірікпейтін, күлсіз көмірдің жұмыстық массасының жоғарғы жану жылуы

болатын көмірлер жатады.

Қоңыр көмірлер гигроскопиялық және жалпы ылғалдылығы көп болуымен, құрамында көміртек төмен және тас көмірмен салыстырғанда отектің жоғары болуымен сипатталады. Балласттағы күлділік  және ылғалдылық   көп болғандықтан қоңыр көмірлердің төменгі жану жылуы аз болады  .

Қоңыр көмірлер ылғалдылығы бойынша үш топқа бөлінеді: Б1 – ылғалдылық мөлшері , Б2 – , Б3 – . Бұл көмірлер ауада ылғалдылығы мен механикалық беріктігін жеңіл жоя отырып ұсақталады, және өздігінен жалынданғыш қасиетке ие болады.

Тас көмір. Тас көмірлеріне күлсіз жұмыстық массасының жоғарғы жану жылуы

және ұшпа шығарындылары 9% көп көмірлер жатады. Олардың кокстерінің негізгі массасы бірігеді (жабысады).

Тас көмірдің балласттары салысытырмалы түрде аз болады: ,  және жану жылуы үлкен

Тас көмірлерді ұшпа шығарындылар мен кокс қалдығының сипаттамаларына байланысты жіктейді (1.21 кесте)

Кесте 1.21 Тас көмірлердің сипаттамалары

| Тас көмір маркасы | Белгіленуі | Жанғыш массаға ұшпа шығарынды заттар, % | Ұшпайтын қалдықтар сипаттамасы |
| --- | --- | --- | --- |
| Ұзынжалынды Газды Газді майлы Майлы Коксті майлы Коксті Өнімсізделгенбірігетін Өнімсіз әлсізбірігетін | Д Г ГЖ Ж КЖ К ОС Т СС | 36 және жоғары 35 және жоғары 31 жоғары (37 дейін) 24-37 25-33 17-33 14-27 9-17 17-37 | ұсақ тәріздестен әлсізбірігетінге дейін бірігетін бірігетін бірігетін бірігетін бірігетін бірігетін ұсақ тәріздестен әлсіз бірігетінге дейін ұсақ тәріздестен әлсіз бірігетінге дейін |

Антрацитке көмірлену дәрежесі жоғары (Сжан=90-93%), ұшқын шығарындылары аз (Vжан=2-9%) жану жылуы өнімсіз көмірдікінен азғана төмен болатын  көмірлер жатады. Тас көмірмен антрациттің арасындағы көмірлер жартылайантрацит деп аталады. Олардың ұшпа шығарындылары (Vжан=5-10%), ал жану жылуы антрациттікінен бір шама көп болады.

1.21-кестеден көрініп тұрғандай отынның көмірлену дәрежесі артқан сайын ұшпа шығарындылар азаяды. Бұл отын құрамындағы оттектің азаюынан болады.

К маркалы бірігетін көмірлер, сонымен бірге КЖ, ОС, Г және ГЖ маркалы көмірлердің көп бөлігі коксохимиялық өңдеу үшін қолданылады. Энергетикалық отын ретінде АШ, Т және Д маркалы көмірлер, қоңыр көмір, кокстелетын көмірлерді байытудың қалдықтары қолданылады.

1.22-кестеге сәйкес тас көмірлер және қоңыр көмірлер бөлшектерінің өлшемі бойынша да жілтеледі.

Кесте 1.22 Көмір бөлшектерінің өлшемдері бойынша жіктелуі

| Атауы | Белгіленуі | Бөлшек өлшемі, мм | Атауы | Белгіленуі | Бөлшек өлшемі, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тақта Ірі Жаңғақ Ұсақ | П К О М | 100 жоғары 50-100 25-50 13-25 | Пісте Үгітінді Қарапайым | С Ш Р | 6-13 6 кіші шектеусіз |

Қазақстан Республикасында көмірдің жалпы геологиялық қоры шамамен 150 млрд. тоннаны құрайды. 2007 жылдың 1 қаңтары бойынша еліміздегі көмірдің А+В+С1+С2 категориясы бойынша баланстық қоры 33,6 млрд. тонна, оның ішінде тас көмір 21,3 млрд. тонна, ал қоңыр көмір 12,3 млрд. тонна. Сол жылғы мәліметтер бойынша Қазақстандағы көмір бассейндері мен кендерінің баланстықтан тыс қоры 28,6 млрд. тонна, оның ішінде тас көмір 3,2 млрд. тонна, ал қоңыр көмір 25,4  млрд. тонна (кесте 1.23).

Есептелген қорлардың көп бөлігі (63%) тас көмір болып табылады. Олар келесідей кендерде ораналасқан: Қарағанды, Екібастұз, Теңіз-Қорғалжын бассейні, Шұбаркөл, Қаражыра, Құшоқы, Борлы және т.б. Қалған бөлігі (37%) қоңыр көмір, олар негізінен Торғай, Төменгі Іле, Майкөбе бассейндерінде және т.б. жерлерде.

Кесте 1.23 Қазақстандағы көмір бассейндері және қоңыр көмір кендері

| Бассейндар мен кендер | Көмір тобы | Көрсеткіштер |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Құрғақ күлсіз кездегі ұшпалардың шығуы Vdaf,% | Wж |
| Қарағанды көмір бассейні | Б3 | 37 және одан көп | 30 дейін |
| Каражыра | Б3 | 45,4 | 13,5 |
| Кендірлі | Б3 | 38,2 | 13,9 |
| Шұбаркөлді | Д | 43,3 | 4,8 |
| Екібастұз бассейні | Г-дан К дейін | 26,0 | 5,8 |
| Ой-Қарағай | Б3 | 35,3 | 7,8 |
| Қияқты | Б3 | 41,2 | 9,5 |
| Майкөбелік бассейн | Б3 | 40,7 | 12,2 |
| Мамыт | Б3 | 34,82 | 9,00 |

Кесте 1.24 Қазақстан облыстары бойынша көмір қорларының үлестірілуі

| Атауы | Геологиялық қорлары, млрд. т | Баланстық қорлары, млрд. т |
| --- | --- | --- |
| Шығыс Қазақстан | 4,5 | 3,04 |
| Батыс Қазақстан | 2,9 | 1,79 |
| Солтүстік Қазақстан | 81,8 | 18,52 |
| Орталық Қазақстан | 54,5 | 14,8 |
| Оңтүстік Қазақстан | 33,0 | 0,48 |

Шымтезек. Шымтезек химиялық және геологиялық жас қазба қатты отын болып табылады. Шымтезектің  ұшпа шығарындылары Vжан=70 %, ылғалдылығы Wж=40-50% жоғары және күлділігі Aк=5-10% төмен, төменгі жану жылуы  арасында болады. Шымтезекті шығару тәсіліне байланысты машина пішіндеген, гидрошымтезек  және фрезерлі шымтезек деп ажыратады. Бірақ қазір кезде энергетикада тек қана фрезерлі шымтезек кеңінен қолданылады. Оның себебі бұл әдіспен шымтезекті өндіру арзан болып келеді.

Бұл отынның кендері Ресей, Еуропа мемлекеттерінде орналасқан.

Брикет. Көмір коксының, жартылайкокстың, фрезерлі шымтезек қалдықтарының кірпіш, цилиндр, шар пішінінде престелген түрі. Брикеттер тасымалдауға және сақтауға ыңғайлы.

Тақта тас. Тақта тастардың күлділігі өте жоғары және Aж=50-60% жетеді, сонымен қатар ылғалдылығы да көп Wж=40-50%. Тақта тастардың сыртқы балластарының көп болуына байланысты олардың жану жылуы төмен , ал жанғыш массасының жоғарғы жану жылуы салыстырмалы түрде өте жоғары  болып табылады. Жанғыш массасында сутек құрамының Нжан=7,5-9,5% көп болу себебінен тақта тастардың ұшпа шығарындылары да көп 80-90%  және тез жалындану қабілеттілігі бар.

Тақта тастардың төмен сапалы отын болғандықтан оларды алыс қашықтықтарға тасымалдау тиімсіз. Содықтан оларды көбінесе өндірілетін кендерге жақын жерлерде пайдаланады және ұшпа шырағындылары көп болғандықтан газификациялау арқылы жанғыш газдар өндіреді. Сланец кендері Кендірліде орналасқан.

Мазут. Мазут сұйық отынға жатады. Энерегетикада мазуттың үш түрлі маркалары қолданылады: М40, М100 және М200. Мазут маркасы 80 0С температура кезіндегі шекті тұтқырлығы арқылы анықталады мазут 40 үшін 8,0  градус шатты тұтқырлық (0ШТ), мазут 100 үшін 15,5 (0ШТ), ал мазут 200 үшін 100 0С кезінде 6,5-9,5 (0ШТ).

Мазут құрамындағы көміртек 84-86%, сутек – 11-12%, ығалдылық 3-4% артпайды, ал күлділік – 0,5%. Мазуттың жану жылуы өте жоғары .

Мазут құрамындағы күкірт мөлщеріне байланысты аз күкіртті , күкіртті  және жоғарыкүкіртті  деп бөлінеді, тұтқырлығы бойынша – аз тұтқырлы және жоғары тұтқырлы. Кейбір жоғары тұтқырлы мазуттардың қату температурасы 25-35 0С. Сондықтан оларды жағу алдында 80-120 0С дейін қыздыру қажет.

Мазутты жағу кезінде бөлінетін ванадий окисидтері қиындық туғызады. Себебі ол жоғары температуада қазан құбырларын коррозияға ұшратады.

Газтәріздес отын. Жоғарыда көсетілгендей газды отындар табиғи және жасанды болып бөлінеді. Табиғи газдар өз кезегінде таза газ кендерінің және мұнай кендерінен шығатын ілеспе газ болып екіге бөлінеді.

Табиғи газдар құрамында көмірсутектер, күкіртсутек және инертті газ: азот пен көмірқышыл газы болады. Табиғи газдың негізгі жанғыш құраушысы метан (80-нен 90 дейін %), ал инерті газдар өте аз: 0,1-0,13% CO2 және1-14% N2. Осыған байланысты олардың жану жылуы жоғары болып келеді . Ілеспе газдың да жану жылулығы жоғары (құрамына байланысты).

Жасанды газдардың ішінде жану жылуы жоғары газдарға кокс газын  және сулы газды  жатқызуға болады. Кокс газы – кокс өнідірісінде көмірді ауасыз 950-1100 0С температурада қызыдырған кезде, көмірден шығатын ұшпа шығарындылар. Сулы газды – арнайы газгенераторларында кызған көмірді немесе коксті су буымен үрлеу арқылы өндіреді.

Төмен калориялық жасанды газдарға домна газы, жерасты газификациялау газы және генераторлық газдар жатады. Домна газы – болат өндірісінде арнайы домна пешінде шойында балқытқан кезінде бөлінетін газ. Оның жану жылуының төмен болуының себебі, құрамында жанбайтын газдар мөшері көп: азот N2=45-55% және көмір қышқыл газы CO2=5-15%. Ал жанғыш құрастырушысы көмір оксиді CO=20-30% мен сутек Н2=5-15%.

Генераторлы газдар мен жерасты газификациялау газдарының жану жылулығы  аралығында, бірақ соңғысының жану жылулығын көтеруге болады.

1.8 Отынның органикалық құрамы, ұшпа шығарындылар мен жылу бөлгіш қабілеті арасындағы тәуелділік

1.3 суретте ағаштан бастап антрацитке дейінгі қатты отындар көрестілген. Бұл жерде отындағы күкірт пен сыртқы балласт ескерілмеген. Графиктен көрініп тұрғандай отынның ішкі балласты оның жану жылуы мен ұшпа шығарындыларына әсерін тигізеді.

Отынның ішкі балласты азайған сайын көміртек құрамы артады және, сәйкесінше, отынның органикалық массасының жану жылуы артады. Ал сутек құрамы балық отындарда тұрақты, тек қана антрацитте біраз төмендейтіні байқалады.

Сутекнің жану жылуы жоғары болуына байланысты, антрациттің жанғыш элементтерінің қосынды жану жылуы тас көмірдікімен салыстырғанда төмен болады.

1.3 сурет Отынның жану өнімдері

ІІ  ОТЫННЫҢ ЖАНУ ӨНІМДЕРІ

2.1 Жануға керекті ауа мөлшері

Жану – жанушы зат ауадағы оттекпен өзара әрекеттесе отырып, жылудың интенсивті бөлінуімен қоса жүретін химиялық процесс. Жану процесіне тән ерекшелік – реакцияның жылдам өтуі. Жанудың осы ерекшелігі басқа тотығу процестерге тән жылудың баяу бөлінуінен өзгешеленеді.

Тотықтандырғыш ретінде әр түрлі заттар пайдаланылуы мүмкін, бірақ қазандық қондырғыларда әдетте атмосфералық ауадағы оттек қолданылады.

Отынның толық жануының өнімдері көмірқышқыл газы CO2, күкіртті газ SO2  және су H2O болып табылады.

Отынның жанғыш массасының тотығу реакциялары теңдеулерін пайдалана отырып, отынның толық жануы үшін қажетті ауа мөлшерін және жану өнімдерінің көлемін анықтай аламыз.

Көміртек пен оттектің әрекеттесуінен, аламыз:

|  | С+О2=СО2, | (2.1) |
| --- | --- | --- |

12,01 кг С + 32 кг О2 = 44,01 кг СО2.

12,01 кг С жанғанда, 32 кгО2 шығындалады, яғни 1 кг С-ге 2,66 кг О2 қажет.

(2.1) теңдеуіндегі газ тәрізді заттарды көлемдік бірлікте жазамыз:

|  | 1 кг С+ қм3О2 = қм3 СО2. |  |
| --- | --- | --- |

Меншікті салмақтың сәйкес мәндерін қоя отырып, аламыз:

|  | 1 кг С+ 1,866 қм3О2=1,86 қм3 СО2. |  |
| --- | --- | --- |

Көміртек жанғанда алынатын көмірқышқыл газы тотықтандыруға кеткен оттек көлеміне тең.

Күкірт жанғанда:

|  | S+O2=SO2, | (2.2) |
| --- | --- | --- |

32,06 кг S+ 32 кгО2=64,06 кгSО2,

1 кгS + 0,70 қм3О2=1,70 қм3 SO2.

1 кг S жанғанда,шамамен 1 кг О2 шығындалады.

Сутек тотыққанда:

|  | 2H2+O2=2H2O, | (2.3) |
| --- | --- | --- |

4,032 кгН2 + 32 кгО2=36,032 кгН2О,

1 кг Н2 + 5,55 қм3 О2=1,11 қм3Н2О.

1 кг Н2жанғанда, 7,94 кг О2 жұмсалады.

Элементтік құрамының массасы бойынша пайызбен өлшенетін, қатты немесе сұйық отынның 1 кг жұмыстық массасының толық жануы үшін қажетті теориялық оттек мөлшері келесі формула бойынша анықталады (отын құрамындағы оттекті ескере отырып):

|  | . | (2.4) |
| --- | --- | --- |

Оттектің ауадағы көлемі шамамен 21% болғандықтан, 1 кг қатты немесе сұйық отынға теориялық қажетті ауаның мөлшері қм3-те (2.4) теңдеуіне сәйкес түлендіріулерден кейіна:

|  | . | (2.5) |
| --- | --- | --- |

Газтәріздес отынның құрамына кіретін жанғыш қосылыстардың тотығу реакциясын қарастырғанда, 1 қм3 газдың толық жануы үшін теориялық қажетті ауа мөлшерін есептеуге мүмкіндік береді:

|  | . | (2.6) |
| --- | --- | --- |

(2.5) және (2.6) теңдеулерінен теориялық қажетті ауа мөлшері тек отынның элементтік құрамына тәуелді екенін көрініп тұр. Сондықтан олар қатты және сұйық отынның бірлік массасына немесе жанғыш газдардың бірлік көлеміне әр түрлі болып келеді. Бірақ жану кезінде отыннан бөлінетін 1000 ккал жылу үшін ауа шығыны аз өзгешеленеді.

Соңғысы отынның элементтік құрамы белгісіз кезінде оның жұмыстық массадағы жану жылуы мен ылғалдылығы бойынша теориялық қажетті ауа мөлшерін Vауа0 жуық шамамен анықтауға мүмкіндік береді:

|  |  | (2.7) |
| --- | --- | --- |

мұндағы, α – мазут пен барлық қатты отын үшін (тақта тастан басқа) 1,07÷1,10 арасында, тақта тас пен табиғи газ үшін α =1,15÷ 1,20.

2.2 Жану өнімдерінің теориялық көлемі

1 кг қатты, сұйық немесе 1 қм3 газ тәрізді отындар жанғанда жану өнімдерінде теориялық тұрғыдан тек жанғыш элементтердің толық тотығу өнімдері болуы керек – CO2, O2, H2O және N2. Осы жағдайда пайда болатын газ көлемі теориялық деп аталады.

1 кг көміртек толық жанғанда, (2.1) теңдеуден байқағандай, 3,66 кг көмір қышқыл газы пайда болады. Онда 1 кг отынды жағу кезінде пайда болатын CO2 көлемі:

|  | . | (2.8) |
| --- | --- | --- |

(2.2) теңдеуіне сәйкес аналогиялық есептеулер күкіртті газдың көлемін анықтауға мүмкіндік береді:

|  | . | (2.9) |
| --- | --- | --- |

Жану өнімдерін талдау кезінде үш атомды газдардың СО2 мен SO2 құрамы бірге анықталатындықтан, олардың көлемін де бірге анықтауға болады және оны VRO2  деп белгілейді:

|  | . | (2.10) |
| --- | --- | --- |

ρСО2=1,964 кг/қм3 мен ρSО2=2,858 кг/қм3 тығыздық мәндерін (2.8) және (2.9) теңдеулеріне қоя отырып, 1 кг қатты (тақта тастан басқа) немесе сұйық отын үшін үш атомды газдардың көлемінің есептік формуласын аламыз:

|  | . | (2.11) |
| --- | --- | --- |

Жанғыш тақта тас үшін үш атомды газдардың көлемін анықтағанда, (2.11) теңдеуімен анықталған шамаға көмірқышқыл карбонатының көлемін қосу керек:

|  | , | (2.11а) |
| --- | --- | --- |

мұндағы, kCO2 - күл карбонатының ыдырау дәрежесі, қабаттап жаққанда 0,7-ге, камералық жағу кезінде 1,0-ге тең

Жану өніміндегі азоттың теориялық көлемі:

|  | , | (2.12) |
| --- | --- | --- |

мұнда, ρN2=1,251 кг/қм3 – отын құрамына кіретін азоттың меншікті тығыздығы.

Түтіндік газдарда әрқашан су буы болады. Олар жану өнімдеріне келесі жолдармен өтеді:

- отын құрамындағы сутектің тотығуы нәтижесінде

;

- отын ылғалдылығы себебінен

- атмосфералық ауамен

,

мұндағы, d – ауадағы ылғал құрамы, г/кг, әдетте 10 г/кг деп есептелінеді, ρауа=1,293 кг/қм3 – ауаның тығыздығы;

- форсункаларда мазутты шашырату үшін қолданылатын бумен

,

мұндағы, Wф– мазутты шашырату үшін бу шығыны;  ρН2О=0,804 кг/қм3 – атмосфералық қысымдағы су буының тығыздығы.

Жалпы жағдайда су буының теориялық көлемі:

|  | VH2O0=0,111Hж+0,0124Wж+0,0161Vауа0+1,24Wф, қм3/кг. | (2.13) |
| --- | --- | --- |

Газ тәрізді отынды жағу кезінде жану өнімдерінің теориялық көлемдері келесі формулалармен есептеледі:

|  | VRO2=0,01(CO2от+СОот+СН4от+H2Sот+mCmHnот) қм3/кг, | (2.14) |
| --- | --- | --- |

|  | VN20=0,79Vауа0+0,01Nот қм3/кг,, | (2.15) |
| --- | --- | --- |

|  | , | (2.16) |
| --- | --- | --- |

мұнда d2- газ тәрізді отынның ылғалдылығы,г/қм3

Құрғақ газдардың теориялық көлемі үш атомды газ бен азот көлемінің қосындысынан тұрады:

|  | Vк.г0=VRO2+VN20, қм3/қм3 немесе қм3/кг. | (2.17) |
| --- | --- | --- |

Құрғақ газдардың теориялық көлемі V0к.г мөлшері бойынша теориялық қажетті ауа көлеміне V0ауа жақын, бірақ әрқашан одан кіші болады. Отын құрамында сутек мөлшері көп болған сайын, Vк.г0–і  Vауаo-мен салыстырғанда аз болады.

Жану өнімдерінің қосынды теориялық көлемі:

|  | Vг0=Vк.г0+VH2O0, қм3/қм3 немесе қм3/кг. | (2.18) |
| --- | --- | --- |

2.3 Жану өнімдерінің нақты көлемі

Қазандық агрегаттардың іс жүзіндегі жұмыс шарттарында оттық қондырғыларының жетілдірілмегендігінен теориялық ауа көлемінің көмегімен отынның толық жануына қол жеткізу мүмкін емес. Сондықтан оттыққа берілетін ауа мөлшері Vауа әрқашан теориялық қажеттіден Vауа0 үлкен болады.

Отыққа берілетін ауаның нақты мөлшерінің Vауа теориялық қажетті ауа мөлшеріне қатынасы ауаның артықтық коэффиценті деп аталады:

|  |  | (2.19) |
| --- | --- | --- |

Ауаның артықтық коэффицентінің шамасы әр түрлі факторларға байланысты анықталады (мысалы, отын қасиеті, оны жағудың әдісі, оттық қондырғыларының конструкциясы және т.б.). Оттықтағы ауа артықтық коэффиценті үшін 1,1-1,3 аралығындағы мәндер ұсынылады.

Артықтық коэффициенті α>1 болғанда жану өнімдерінің нақты көлемі теориялықтан көп болады.

Жану өнімдерінің қосынды нақты көлемі:

|  | Vг=Vк.г+VH2O, қм3/кг немесе қм3/қм3. | (2.20) |
| --- | --- | --- |

Құрғақ газдардың нақты көлемі:

|  | Vк.г=Vк.г0+(α-1)Vауа0, қм3/кг немесе қм3/қм3. | (2.21) |
| --- | --- | --- |

Отынның жанғыш қоспаларының тотығу процесі, әдетте, жану камерасында өтетін болғандықтан, үш атомды газдардың көлемі VRO2 түтіндік газдардың барлық жолында өзгеріссіз қалады. Құрғақ газдар көлемінің артуы ауа артықтығы нәтижесінде азот пен оттектің көлемдерінің артуынан болды:

|  | VN2=VN20+0,79(α-1)Vауа0, қм3/кг немесе қм3/қм3, | (2.22) |
| --- | --- | --- |

|  | VO2=0,21(α-1)Vауа0, қм3/кг немесе қм3/қм3. | (2.23) |
| --- | --- | --- |

Сәйкесінше, құрғақ газ көлемі келесі түрде жазылуы мүмкін:

|  | Vк.г=VRO2+VN2+VO2, қм3/кг немесе қм3/қм3. | (2.24) |
| --- | --- | --- |

Ауа артықшылғының арқасында су буының көлемі де артады:

|  | VН2О=VH2O0+0,0161(∝-1)Vауа0, қм3/кг немесе қм3/қм3. | (2.25) |
| --- | --- | --- |

Әдетте қазандықтың жану камерасында және газ құбырларында вакуум болады. Осыған байланысты қазандықтың жану камерасынан  түтіндік газдар шықпайды. Бірақ тесіктер, қарайтын жерлер, жылуоқшаулағыштың тығыз емес жерлері және т.б. арқылы қоршаған орта ауасы отынның жану өнімдеріне сорылады.

Жану камерасында сорылатын ауаның шекті мөлшері қажетті теориялық ауа шамасының 5-10% құрайды, яғни Δαm=0,05-0,1. Буқыздырғыштың газ құбырында Δαбқ=0,05, экономайзерде Δαс.э=0,02-0,03, түтікті ауа қыздырғышта Δαа.қ=0,05-0,1 және т.б.

Сәкесінше, егер ауаның артықтық коэффициенті жану камерасында 1,15 тең болса, онда одан шыққанда αm=1,2, буқыздырғыштан кейін αбқ=1,25, экономайзерден кейін αс.э=1,27 және т.с.с.

Оттынның жану өнімдерінің көлемін есептегенде, қазандықтың әрбір газді трактіндегі салқын ауа сорылудың Δα және αm сәйкес мәндері алынады. Сонымен қоса шартты түрде отынның жану процесі оның құрамындағы барлық жанғыш компонентердің толық тотығуына дейін болады деп есептелінеді.

Қазандық агрегеттың жұмыс шартында түтіндік газдарда әрдайым көп немесе аз көлемде толық жанбау өнімдері болады. Олар көміртек тотығы СО, сутек Н2, метан СН4, кейбір жағдайда ауыр көмірсутектері СmHn.

Егер отынның жанғыш құрамында тек сутек мен күкірт болып, оттек болмаса, онда оның жануына теориялық қажетті ауа мөлшері мен толық жануы кезінде түзілетін үш атомды газдардың пайыздық мөлшері 21% болар еді:

|  | . | (2.26) |
| --- | --- | --- |

Отынның құрамында көміртек пен күкірттен басқа сутек пен оттек те бар. Егер отын құрамындағы оттек мөлшері сутектің толық тотығуына жетсе, яғни ,онда α=1 болғанда  RO2≈21% тең. Әдетте, көп жағдайда болғандықтан,RO2<21% болады.

Әрбір отын үшін оның элементтік құрамына байланысты отынның теориялық қажетті ауа мөлшері мен толық жануы кезінде түзілетін үш атомды газдардың белгілі бір максималды мәні RO2макс болады. Қатты және сұйық отындар үшін RO2макс(2.26) формулаға VRO2 (2.11) және Vк.г0(2.17) формуладан орнына қоя отырып есептеуге болады. Отын құрамындағы азот массасының аз болуына байланысты, оны есекермей отырып, келесідей формула аламыз:

|  | . | (2.27) |
| --- | --- | --- |

Теңдеудің алымында тұрған және отынның тек химиялық құрамынан тәуелді өрнек төмендегідей белгіленеді:

|  | . | (2.28) |
| --- | --- | --- |

Онда (2.28) теңдеуіміз келесідей болады:

|  | . | (2.29) |
| --- | --- | --- |

β коэффицентінің шамасы қатты отын үшін 0,035÷0,150 аралығында болады.

Құрамында сутек мөлшері көп тақта тастар мен мазут үшін β=0,20-0,35.

Газ тәрізді отын үшін:

|  |  | (2.30) |
| --- | --- | --- |

Газды отындар үшін β коэффициенті үлкен интервалдарда ауытқиди: табиғи газ үшін орташа мәні 0,7-0,8, генераторлы газ үшін 0,04-0,06, ал доменді газ үшін ол тіптен теріс санға айналады.

(2.29) теңдеуіне сәйкес RO2max шамалары келесідей:

қатты отын үшін......................................................................18-20%

мазут үшін...............................................................................16-17%

табиғи газ үшін........................................................................11-13%

генераторлы газ үшін..............................................................20%

жасанды газ үшін β<0.............................................................>21%

Кейбір жасанды газтәріздес отындарда RO2max мәні 21% артық болуы, ол отын құрамындағы СО2 көп болуымен түсіндіріледі (ауадағы оттекпен алынған емес).

Жану камерасындағы және газ құбырларындағы ауаның артықтық коэффициенті түтіндік газдардың құрамындағы үшатомды газдар RO2, оттек О2, толық жанбау өнімдерін – көміртгі тотығы СО, сутек Н2, метан СН4 және ауыр көмірсутектерге талдау жасай отырып анықталады. Ал түтіндік газдардағы азот құрамы:

|  | N2=100-RO2+O2+CO+H2+CH4+CmHn%. | (2.31) |
| --- | --- | --- |

Отынның жану өнімдерінің құрамы арнайы газталдағыш деп аталатын құралдармен анықталады. Жұмыс істеу принципі бойынша газталдағыш екі топқа бөлінеді. Бірінші топтағы газталдағыштар жану өнімдерінің құрамындағы жеке заттарды химиялық реактивтермен жұту принципіне негізделген. Олардың автоматты және қолмен істейтін түрлері бар. Қарапайым қолмен істейтін газталдағыш Орс құралы болып табылады. Орс құралы жану өнімдерінің құрамындағы үш атомды газдар мен оттекті құрғақ газ көлемінде пайызбен анықтауға мүмкіндік береді, яғни толық емес газ талдауын жасауға болады.

Екінші топтағы газталдағыштар газ бен ауаның физикалық құрамын салыстыру принципіне негізделген.

Қазіргі кезде электрлік және магнитті газталдағыштар бар.

2.4 Ауаның артықтық коэффицентін анықтау

Газдың толық талданылуы мәліметтері бойынша ауа артықтық коэффицентінің (2.19)формуласын мына түрде көрсетуге болады:

|  |  | (2.32) |
| --- | --- | --- |

Мұнда ∆V- ауа көлемі, қм3/кг немесе қм3/қм3, жану камерасына түскен ауа мөлшерімен  отынның жағуынан артып қалатын ауа.

Жану камерасына берілетін ауаның нақты көлемін жану өнімдеріндегі азот көлемі арқылы келесі формуламен анықтайды:

|  | , | (2.33) |
| --- | --- | --- |

Мұнда   –коэффиценті, ауаның көлеміндегі азоттың мөлшері 79% құрайтынын көрсетеді.

VN2 – түтіндік газдардағы азоттың көлемі, қм3/кг,мынаған тең:

|  | , | (2.34) |
| --- | --- | --- |

VN2от –отын құрамындағы азоттың көлемі, қм3/кг; қатты және сұйық отындардың құрамында азот аз болғандықтанVN2от елемеуге болады

Қатты және сұйық отын үшін құрғақ газдардың көлемі ауаның артықтық коэффиценті 𝛼≠1 кезінде газды талдау мәліметтері арқылы анықталады.

Газдың пайыздық құрамы құрғақ газ көлеміне қатынасы арқылы анықталатын болғандықтан, яғни

|  | , | (2.35) |
| --- | --- | --- |
|  | , | (2.36) |

және т.с.с., құрғақ газдар келесі формула арқылы анықталуы мүмкін:

|  | . | (2.37) |
| --- | --- | --- |

(2.1а) теңдеуінен 1 қм3CO2алу үшін 0,54 кг С жұмсалатыны белгілі. Көміртектің СО-ге тотығуының сәйкес стехиометриялық теңдеуі бойынша, 1 қм3СО ал үшін де 0,54 кг С  жұмсалады. Сәйкесінше көміртектің тотығуы өнімдерінің қосынды көлемі мынаған тең:

|  | . | (2.38) |
| --- | --- | --- |

Аналогиялық түрде (2.2) теңдеуінен табамыз:

|  | . | (2.39) |
| --- | --- | --- |

(2.38)және (2.39) теңдеулерінен газдардың көлемінің мәнін (2.37) теңдеуіне қоя отырып, қатты және сұйық отынның құрғақ газдарының көлемінің формуласын аламыз:

|  | . | (2.40) |
| --- | --- | --- |

Газ тәрізді отын үшін құрғақ газ көлемі мынаған тең:

|  | . | (2.41) |
| --- | --- | --- |

Отын құрамындағы жанғыш заттар толық жанғанда артылып қалатын ауаның мөлшері мына формуламен есептеледі:

|  | , | (2.42) |
| --- | --- | --- |

Мұнда  –оттектің ауадағы көлемі 21% құрайтынын ескеретін коэффицент.

VO2̓ – толық жанбаған өнімнің толық жануы үшін қажетті оттек көлемі, қм3/кг немесе қм3/қм3

Ол сәйкесінше стехиометриялық реакциялар теңдеуімен есептеледі. Мысалы (2.3) теңдеуінде 1кг H2 тотығуы үшін 8кг О2жұмсалады, немесе көлемдік бірлікте 1 қм3H2-ге   0,5 қм3О2 жұмсалады. Онда:

|  | V' = VO2-0,5VCO-0,5VH2-2VCH4қм3/кг немесе қм3/қм3 | (2.43) |
| --- | --- | --- |

Оттек көлемін VO2, көмір оксидін VCOжәне т.б. (2.43) теңдеуіндегі құрғақ газ көлеміне қатысты пайыздық құрамымен өрнектейтін болсақ

|  | . | (2.44) |
| --- | --- | --- |

(2.33) формуласынан Vауажәне (2.44) формуласынан ∆V  мәндерін (2.32)формуласына қойып, ауаның артықтық коэффицентін есептеу формуласын аламыз:

|  | . | (2.45) |
| --- | --- | --- |

Газды толық талдау мәліметтері болмаған жағдайда  көміртек оксидінің мөлшері RO2 және O2газдарының талдауы бойынша анықталады. Түтіндік газдарда толық жанбау өнімдерінен тек СО болса, онда құрғақ газ көлемі келесі түрде жазылады:

|  | Vк.г=VCO2+VSO2+VCO+VO2+VN2 нм3/кг. | (2.46) |
| --- | --- | --- |

Құрғақ газдардағы азот көлемі ауа азотынан және аздаған отын азоты көлемінен тұрады, қатты және сұйық отынды есептеу кезінде олардың құрамындағы азотты ескермеуге болады. Азот көлемін ауа құрамындағы оттек көлемі арқылы мына түрде анықтаймыз:

|  | . | (2.47) |
| --- | --- | --- |

Ауадағы оттектің мөлшерін келесі теңдеу бойынша табамыз:

|  | , | (2.48) |
| --- | --- | --- |

мұндағы VO2CO2,VO2SO2,VO2CO,VO2H2O – көміртекті, күкіртті және суттекті тотықтыру үшін жұмсалған ауадағы оттек көлемі, қм3/кг ;

VO2 – қолданылмаған оттектің көлемі, қм3/кг.

(2.1)-(2.3)теңдеулерінен және сәйкес стехиометриялық реакциялар бойынша көміртектің көміртек оксидіне дейін тотығуын былай жазуға болады:

|  | , | (2.49) |
| --- | --- | --- |
|  | , | (2.50) |
|  | , | (2.51) |
|  | . | (2.52) |

Алынған оттек көлемінің мәндерін (2.48)және(2.47), содан кейін (2.46) теңдеулеріне қоямыз:

|  |  | (2.53) |
| --- | --- | --- |

Тиісті өзгертулерден кейін (2.53) теңдеуі мына түрге келеді:

|  |  | (2.54) |
| --- | --- | --- |

(2.40) теңдеуінен Vк.г мәнін қойып және сәйкес мәндерді (2.28) формуласындағы β коэффицентімен алмастырып мына теңдеуді аламыз:

|  | RO2+0,605CO+O2+βRO2+CO=21%, | (2.55) |
| --- | --- | --- |

одан

|  | . | (2.56) |
| --- | --- | --- |

Түтіндік газдарда басқа толық жанбау өнімдері (H2,CH4және т.б) болмаған жағдайда ғана бұл формула СО-ның дұрыс мәнін береді.

Отын толық жанғанда:

|  | 21-O2=RO21+β%. | (2.57) |
| --- | --- | --- |

Осы жерден түтіндік газдардағы O2 және β коэффицентінің пайыздық құрамы бойынша  RO2  формуласын аламыз:

|  | . | (2.58) |
| --- | --- | --- |

Отын толық жану үшін (2.40) теңдеуіндегі ауаның артықтық коэффицентін анықтау жеңілдейді:

|  | . | (2.59) |
| --- | --- | --- |

Қатты және сұйық отын үшін ∝ анықтау кезінде N2от аз болғандықтан оны ескермеуге болады.

(2.59) теңдеуіндегі N2 және О2 мәндерін (2.31) және (2.57) теңдеулерімен ауыстырып, тиісті түрлендірулерді жасап, ауаның артықтық коэффицентінің төмендегідей мәнін аламыз:

|  | . | (2.60) |
| --- | --- | --- |

(2.29) теңдеуінен:

|  |  | (2.61) |
| --- | --- | --- |

отынның толық жануы кезінде, β мәнінің кіші болуынан оны ескермей, ауа артықтық коэффициентінің жуықталған мәнін аламыз:

|  | . | (2.62) |
| --- | --- | --- |

2.1 сурет Түтіндік газдардағы СО2 және О2 мөлшерінің ауаның артықтық коэфициентіне тәуелділігі. 1- антрацит және торф; 2-қоңыр көмір; 3-мазут, 4-табиғи газ.

Сонымен жану өнімдерінің құрамындағы үш атомды газдар RO2 арқылы қазандық агрегаттың жану камерасындағы және газ құбырларындағы ауаның артықтық коэффициентін анықтауға болады. Қазандық агрегаттың шығысында ауаның артықтық коэффиценті ∝yxкөп болған сайын, ауаның көлемі де көп болады. Сәйкесінше көп жылу пайдасыз жоғалтылып, қазандық жұмысының үнемділігі төмендейді.

Қазіргі таңда қазандық агрегат жұмысы үнемділігінің эксплуатациялық бақылауы көп жағдайда СO2 газын автоматты анықтау арқылы жүзеге асады. Нақты бір отынмен жұмыс істейтін қазандық агрегат үшін RO 2мәнін, қазанның номиналды жүктемесі кезіндегі ∝m және β коэффицентінің оптималды мәні бойынша орнатылады. Бірақ станцияға отын тұрақты құраммен келмейді. Соның салдарынан β коэффицентінің, сәкесінше RO2макс мәндері өзгеріп, RO2тұрақты мәнін ұстау тиімді болмайды. Жану камерасының жұмысын реттеудің және газ құбырлардағы тығыздықты бақылаудың ең дұрыс әдісі, ол түтіндік газдарды оттек бойынша тексеру болып табылады. Жану өнімдеріндегі оттек құрамы ауаның артықтық коэффициентіне тәуелді. Бұл 2.1 суретте жақсы көрсетілген.

2.5 Жану өнімдерінің энтальпиясы

Қазандық агрегаттың конструкциялық және тексеру есептеуін жүргізу, сонымен қатар сынау нәтижелерін өңдеу кезінде жану өнімдерінің энтальриясын білу қажет. Газдардың жылусыйымдылығы әр түрлі болғандықтан, түтіндік газдардың құрастырушыларының энтальпияларын бөлек есептеу қажет.

Температурасы t 0C газдың теориялық көлемінің энтальпиясы мына формуламен есептеледі:

|  | . | (2.63) |
| --- | --- | --- |

Жану өнімдерінің энтальписы α > 1 және температурасы t0C болғанда -ден көп болады:

|  | . | (2.64) |
| --- | --- | --- |

Мұнда Iауа0- жануға қажетті ауаның теориялық энтальпиясы:

|  | . | (2.65) |
| --- | --- | --- |

I∆VH2O- қосымша су буы көлемінің энтальпиясы:

|  | . | (2.66) |
| --- | --- | --- |

Iк-күлдің энтальпиясы:

|  | , | (2.67) |
| --- | --- | --- |

αак- жану камерасынан газдар арқылы әкететін күлдің бөлігі.

Келтірілген формулалардағы cRO2,cN2,cH2O,cв,cз кДж/кг немесе кДж/м3, тұрақты қысымдағы және температурасы t0C үш атомды газдардың, азоттың, су буының, ауаның және күлдің жылусыйымдылықтары.

I∆VH2Oмәні жоғары калориялы отындарды жаққанда да аз болғандықтан, оны ескермеуге болады. Iк- күлдің энтальпиясы да басқа газдардың қосынды энтальпияларымен салыстырғанда көп емес. Сондықтан оны тек күлдің газбен әкетілуі төмендегідей болғанда ғана ескеруге болады:

|  | . | (2.68) |
| --- | --- | --- |

Жану өнімдерінің энтальпияларының есептелуі қазандық агрегаттың барлық газ құбырлары үшін жүргізіледі.

ІІІ  ЖАНУ ТЕОРИЯСЫ

3.1 Химиялық тепе-теңдік және әрекеттесуші массалар заңы

Тәжірибиелер көрсеткендей химиялық реакция ешқашан бастапқы заттардың толық түрленуіне дейін жүрмейді. Олар тек белгілі бір шекке дейін жүріп одан кейін тоқтайды. Осы сәтте жүйеде реакция өнімдерімен бірге бастапқы және аралық заттардың біраз бөлігі болады. Бұл реакцияның екі қарама-қарсы бағытта: қорытынды заттардың түзілу жағына және қорытынды өнімдердің әрекетесуі әсерінен бастапқы заттар түзілу жағына  жүруімен   түсіндіріледі.

Екі қарама-қарсы бағытта жүретін реакцияларды химиялық қайтымдылық деп атайты және келесідей стехиометриялық теңдеумен жазылады:

|  | . | (3.1) |
| --- | --- | --- |

Мұнда	А, В, М, N – әрекеттесуші заттардың химиялық символдары;

- стехиометриялық коэффициенттер.

Тура оқтық бастапқы заттардан қорытынды өнімдер M және N түзілуін көрсетеді, ал  кері оқтық – реакцияның бастапқы заттар А және В түзілу жағына өтуін көрсетеді.

Реакцияның өту процесінде бастапқы заттар мөлшерінің азаюына байланысты тура реакция баяу жүре бастайды, ал кері реакция жылдамдығы тура реакция өнімдерінің көбеюіне байланысты артады. Содан кейін, белгілі-бір температурада тура және кері реакциялардың жылдамдықтары теңесетін уақыт туындайды. Осы кезде жүйедегі заттар мөлшері уақыт өткен сайын өзгеріссіз қалады, және реакция тоқтап қалғандай болады. Бұл жағдайды химиялық тепе-теңдік деп атайды.  Химиялық тепе-теңдікте бірдей уақытта қанша өнім ыдыраса сонша өнім түзіледі.

Кинетикалық көзқарас бойынша химиялық тепе-теңдік жүйенінің толық тоқтауы дегенді білдірмейді, керсінше, реакция үздіксіз жүреді, бірақ екі жаққада бірдей жылдамдықта жүреді.

Химиялық реакцияның өту жылдамдығы мен тепе-теңдік жағдайы әрекеттесуші заттардың химиялық табиғатына, концентарциясына, физикалық шарттарға, яғни температурға, қысымға және көлемге тәуелді болады.

Берілген реакцияның тұрақты температурада және қысымда химиялық тепе-теңдігінің басталуы әрекеттесуші заттардың концентрациясына тәуелді. Бұл тәуелділік әрекеттесуші массалар заңы негізінде анықталады.

Отынды өнідірістік шарттарда жағу кезінде тепе-теңдік орнамайды. Тепе – теңдік орнау үшін жану камерасындағы әрекеттесу уақытына қарағанда бірнеше есе көп уақыт қажет. Бірақ жүйеде әр дайым тепе-теңдік күйге бағытталған химиялық әрекеттесу орын алады. Бұл толық жану жағдайымен салыстырғандағы қоспа құрамын өзгертеді. Сол себепті динамикалық тепе-теңдіктің басталуы заңдылықтарын және тепе-теңдіктегі қоспаның құрамын есептеу әдістері маңызды болып табылады.

Химиялық реакциялардың жүруі туралы кинетикалық көзқарастар негізінде әрекеттесуші массалар заңы қорытылды. Бұл заң бойынша: біртекті ортада тұрақты температура кезінде реакция жылдамдығы әрекеттесуші заттар концентарциясының көбейтіндісіне пропарционал.

Газды ортада реакцияның жүруі үшін әрекеттесуші заттар молекулаларының арасында соқтығысулар болуы қажет. Мұндай соқтығысулар саны бірлік көлемдегі молекулалар көп болған сайын жиі болады. Яғни, әрекеттесуші заттар концентарциясы көп болған сайын. Сондықтан басқа тең шаттарда химиялық реакцияның жылдамдығы әрекеттесуші заттардың концентарциясына пропорционал болады.

t=const кезінде жүретін (3.1) қайтымды гомогенді реакцияны қарастырайық.

Әрекеттесуші массалар заңына сәйкес тура реакция жылдамдығы кез-келген уақыт сәтінде келесі теңдеумен өрнектеледі:

|  | . | (3.2) |
| --- | --- | --- |

Реакция химиялық қайтымды болғандықтан M және N қорытынды заттары А және В бастапқы заттар түзе отырып әрекеттеседі. Қайтымды реакция жылдамдығы M және N заттарының концентрациясынан тәуелді және тең:

|  | . | (3.3) |
| --- | --- | --- |

(3.2) және (3.3) теңдеулердегі:

СА, СВ, СМ, СN–әрекеттесуші заттардың ағымдағы концентрациялары, моль/м3;

k1 және k2 – пропорционалдық коэффициенттер, әрекеттесуші заттардың химиялық табиғатынан және температурасынан тәуелді, тура және кері реакцияның жылдамдық константалары деп аталады.

Қорытындылаушы жылдамдық тура және кері реакция жылдамдықтарының айырмасына тең. Ол түрлену барысында азаяды және бергілі бір уақыттан кейін нольге тең болады. Осы кезде тура және кері реакция жылдамдықтары төмендеп, қаншалықты өнім ыдыраса соншалықты өнім түзіліп тепе-теңдік күй орнығады.

Сондықтан тепе-теңдік кезінде

немесе

бұл жерде әрекеттесуші заттар концентарциясы тепе-теңдік сәтіне  қатысты, одан

|  | . | (3.4) |
| --- | --- | --- |

Тура және кері  реакциялардың жылдамық константалары k2, k1 берілген температурада тұрақты болғандықтан, тепе-теңдік константасы да  КС белгілі бір температурада тұратқы шама болады.

(3.4) теңдеуі әрекеттесуші массалар заңының математикалық формуласы болып табылады.

Сәйкесінше, берілген температурада қарастырылатын реакцияның тепе-теңдігі әрекеттесуші заттар концентарциясының белгілі бір қатынасында басталады. Соған байланысты Кк шамасы әрекеттесуші заттардың бастақты концентарциясына тәуелді емес. Тепе-теңдік константасын біле отырып берілген температурада тепе-теңдіктегі қоспаның құрамын анықтауға болады.

Сонымен, химиялық тепе-теңдік тура және кері реакция бірдей жылдамдықта өтетін  кезде динамикалық болып саналады, ал тепе-теңдік константасы осы реакцияның жылдамдық константаларының қатынасы болып табылады.

Тұрақты температура кезінде қоспадағы газдардың парциалды қысымдары олардың концентарциясына пропорционал болады, сондықтан тепе-теңдік константасын қоспадағы газдардың парциалды қысымдары арқылы өрнектеуге болады:

|  | . | (3.5) |
| --- | --- | --- |

Газды реакциялар үшін Кр тепе-теңдік константасын қолдану ыңғайлы.

Кк және Кр арасындағы қатынасты анықтау үшін қоспа құрамына кіретін әр бір газ үшін күй теңдеуін жазамыз:

|  | , | (3.6) |
| --- | --- | --- |

бұдан

|  | . | (3.7) |
| --- | --- | --- |

Теңдеудегі Сi – қоспадағы кандайда бір құрастырушының молярлық концентрациясы, моль/м3:

|  | . | (3.8) |
| --- | --- | --- |

(3.6), (3.7), (3.8) формулалардағы:

рi – қоспадағы газдың парциалды қысымы;

V – қоспаның жалпы көлемі;

ni – қарастырылатын газ көлеміндегі мольдер саны;

R – универсал газ тұрақтысы.

(3.4) теңдеуіндегі әрекеттесуші заттардың молярлық концентрацияларын олардың парциалды қысымы арқылы өрнектесек

|  | , | (3.9) |
| --- | --- | --- |

мұндағы Δn=γ+δ-α-β – реакция әсерінен газдағы мольдер санының өзгеруі.

(3.9) теңдеуінен көрініп тұрғандай Кк және Кр тепе-теңдік константалары тек қана мольдер саны өзгермейтін (Δn=0) реакциялар үшін тең болады.

Кейбір жағдайда салыстырмалы молярлық немесе көлемдік концентрацяларды қолдану ыңғайлы, себебі тәжірибелік зерттеулерде, әдетте, газдың құрамы көлемдік пайызбен анықталады.

Қоспадағы кез-келген газдың салыстырмалы молярлық концентарциясы

|  | . | (3.10) |
| --- | --- | --- |

Қоспаның бірлік көлеміндегі газдардың мольдер саны z күй теңдеуінен pV=nRT анықтауға болады:

|  | , | (3.11) |
| --- | --- | --- |

мұндағы n – газдың V көлеміндегі мольдер саны.

(3.8) және (3.11) қатынастарын (3.10) өрнегіне қоятын болсақ,

|  | . | (3.12) |
| --- | --- | --- |

(3.4) теңдеуге (3.12) ескере отырып салыстырмалы концентрацияларды қоятын болсақ,

|  | . | (3.9а) |
| --- | --- | --- |

Мұнда	; ;  және - әрекеттесуші заттардың салыстырмалы көлемдік тепе-теңдіктегі концентрациялары.

Салыстырмалы көлемдік концентрациялар арқылы өрнектелген тепе-теңдік константасы температураға және қысымға тәуелді. Тек қана Δn=0 болғанда ғана қысымнан тәуелді болмайды. Егер  Δn<0 болса, қысым артқан сайын Кс төмендейді, яғни бастапқы заттардың тепе-теңдіктегі концентрациялары төмендейді және реакция өнімдерінің концентрациялары ұлғаяды, диссоциация әлсірейді.

Егер газ қоспасында бірнеше реакция жүретін болса, онда әрекеттесуші массалар заңын әр бір реакцияға бөлек қолдану керек.

Мысалы Н2, О2, СО, СО2 және Н2О газдар қоспаларында келесі реакциялар жүреді:

2Н2+О2↔2Н2О және 2СО+О2↔2СО2.

Бұл қоспадағы тепе-теңдік күйді жоғарыдағы екі реакция үшін әрекеттесуші массалар заңының теңдеуін бірге шешу арқылы анықтауға болады:

және .

Әрекеттесуші массалар заңының қолдану аясы тек идеал газдармен шектеледі. Нақты процестер үшін әрекеттесуші массалар заңы арқылы алынған барлық қорытындылар және тепе-теңдік константаларының тұрақтылығы жуықталған сипатта болады.

Енді гетерогенді жүйе үшін әрекеттесуші заттардың концентрацияларының реакция жылдамдығына тәуелділігін қарастырайық.

Жану процестері үшін гетерогенді реакциялар маңызды болып табылады. Себебі жану кезінде әрекеттесуші заттар қатты және газ тәріздес фазада немесе сұйық және газтәріздес фазада болады.

Әрбір сұйық заттың берілген температурада белгілі бір қаныққан буы болады және оның қысымы температура өскен сайын артады. Сондықтан әрбір сұйықтықтың қаныққан буының парциалды қысымы гетерогенді жүйеде газ тәріздес фазада тұрақты температура кезінде тұрақты шама болады. Температураны өзгертпей сұйықтық буының парциалды қысымын төмендететін болсақ, ол булана бастайды. Соның әсерінен парциалды қысымы артады  және ол қанығу қысымына дейін жетуі мүмкін.

Керісінше парциал қысымды көтеретін болсақ, бу конденсациялана бастайды. Ол қысымның төмендеуіне әкеледі және берілген температурада қанығу қысымына дейін жетеді.

Сұйық заттар мен газдардан тұратын гетерогенді жүйенің химиялық реакциялары, газды фазада қаныққан бу мен газдар арасында жүреді. Осының әсерінен газды ортада гомогенді газды реакциялар заңының барлығына бағынатын тепе-теңдік түзіледі. Сәйкесінше, газтәріздес және сұйық заттардан тұратын гетерогенді жүйеге әрекеттесуші массалар заңын гомогенді фазаға қолдану керек және сұйықтықтағы булардың парциалды қысымын ескерудің қажеті жоқ, себебі олардың мәндері тұрақты болып қалады.

Қатты дене мен газ арасындағы реакция әрекеттесуші газ молекулаларының дене бетіне соқтығысуы арқылы жүреді. Бірлік бетке газ молекулаларының соғылу саны газ тығыздығына тәуелді. Осыған сәйкес қатты зат бетінің 1 см2 қатысты реакция жылдамдығы да газдың парциал қысымына тәуелді болады.

Қорытындылап айтсақ, әрекеттесуші массалар заңы гетерогенді реакцияларға да қолданылады, бірақ бұл жағдайда газды фазаға кіретін заттардың парциалды қысымын ескеру қажет. Қатты және сұйық заттарда болатын булардың парциалды қысымдары әрекеттесуші массалар заңының өрнегіне кірмейді.

3.2 Химиялық тепе-теңдіктің температураға тәуелділігі

Тепе-теңдік константасы бойынша берілген температурадағы тепе-теңдік күйдегі қоспаның құрамын анықтауға болады. Температураны өзгерткен кезде тепе-теңдік жылулық эффектінің таңбасына және шамасына байланысты тура немесе кері жаққа ығысады.

Әр түрлі температура кезіндегі тепе-теңдік күйдегі қоспаның құрамын анықтау үшін тепе-теңдік константасының температураға тәуелділігін білу қажет.  V=const кезінде бұл тәуелділік келесі теңдеумен жазылады:

|  | , | (3.13) |
| --- | --- | --- |

изохоралық реакция константасының температураға тәуелділігі деп айтылады, ал р=const кезінде теңдеу

|  | , | (3.14) |
| --- | --- | --- |

избаралық реакция константасының температураға тәуелділігі деп аталады.

(3.13) және (3.14) теңдеулерден келесілер шығады:

1) егер Q>0, онда температура артқан сайын Кv  және Кр ұлғаяды.

Тепе-теңдік константаларының артуы бастапқы заттар мөлшерінің артуы және, сәйкесінше, реакция өнімдері азаяды дегенді білдіргендіктен, температура артқан сайын диссоциация дәрежесі артады, ал тепе-теңдік бастапқы заттар жағына ығысады.

Осыдан маңызды қорытынды шығады: экзотермиялық реакция толық жүру үшін салыстырмалы түрде жоғары емес температура қажет;

2) егер Q<0, онда температура артқан сайын тепе-теңдік константасы азаяды, диссоциация төмендейді, тепе-теңдік қорытынды заттар жағына қарай ығысады. Сондықтан эндотермиялық реакциялар жоғары температурада толық өтеді.

Айта кететін жайт, бұл жерде температураның реакция жылдамдығына әсері емес, химиялық тепе-теңдік орныққаннан кейін температура өзгеруі әсерінен болатын ығысулар қарастырылды. Ал реакция жылдамдығы температура артқанда күрт өседі.

3.3 Химиялық реакцияның жүруі мен ығысуы

Әрбір қайтымды реакция темпаратураға, қысымға және әрекеттесуші заттар концентрациясының қатынасына тәуелді белгілі бір шекке дейін  жүреді. Егер химиялық тепе-теңдік күйдегі жүйеге сырттан әсер ететін болсақ, яғни температурасын, қысымын немесе әрекеттесуші заттар концентрациясын өзгертсек, онда жүйе тепе-теңдік күйден шығып жаңа тепе-теңдік орнағанша процестер жүреді.

Жану реакциясы тепе-теңдігінің шегі әдетте жану өнімдері жағына қарай ығысқан. Көбінесе тепе-теңдіктің ығысуы соншалықты, реакция қайтымсыз болады. Бірақ кейбір физикалық шарттарда жану реакциясының тепе-теңдігі қоспада бастапқы заттар көп болған кезде орныға бастайды, яғни жанғыш және тотықтырғыш заттар көп болғанда. Сондықтан жану процесінің өту шартына байланысты реакцияға бастапқы заттың көп немесе аз үлесі түсуі мүмкін. Отынның толық химиялық энергиясын пайдалану үшін жану реакциясын толық жүргізу қажет. Отынды өндірістік шарттарда жағу кезінде тепе-теңдік сирек орнығады. Оның себебі жану реакциясының жүруіне аз уақыт бөлінуінде. Бірақ тепе-теңдіктің өзгеру бағыты мен күйінің маңызы көп.

Тепе-теңдіктің өзгеру бағытын Ле-Шателье–Браун принципін қолдана отырып анықтауға болады. Ол принцип бойынша: егер химиялық тепе-теңдікте тұрған жүйеге сырттан әсер ететін болсақ, онда ол әсерді әлсіретуге бағыттаған процестер пайда болады.

Бұл принцип бойыша, егер реакция жылудың бөлінуімен жүретін болса, онда тепе-теңдіктегі жүйені қыздырған кезде реакция кері бағытта жүреді, яғни жылудың жұтылу процесі жүреді. Эндотермиялық реакцияларда керісінше, температураны жоғарылатқан кезінде қорытынды өнімдер шығуы артады. Қандай да бір құрастырушының концентрациясын арттыртын болсақ, жүйеде сол заттың концентрациясын азайтуға бағытталған процес жүріп, тепе-теңдікті ығыстырады.

Егер жүйеден қандай да бір өнім шығарылатын (алынатын) болса, онда тепе-теңдік оның концентрациясын ұлғайту жағына ауысады. Оны ағында жүретін жану процесіне қолдансақ, ол келесідей мағына береді: жану өнімдерін үздіксіз шығаратын болсақ, жану реакциясы толық жүреді. Егер реакция көлемнің ұлғаюымен жүрсе, қысымды көтерген кезде көлемнің кішірейюімен жүретін кері реакция басталады. Ал қысымды төмендетсек көлемінің арту реакциясы жүреді, сәйкесінше, қысымныңда артуы байқалады.

Егер берілген жүйеде көрсетілген факторлардың өзгерісіне әсер ететін процестер жүрмейтін болса, онда тепе-теңдіктегі жүйе сыртқы әсерлерді сезбейтін болып қалады. Мысалы сулы газдың тепе-теңдік күйі

|  | (10 400ккал/моль), | (3.15) |
| --- | --- | --- |

өзгерген кезінде қысым өзгермейді, себебі тура және кері реакциялар көлемнің өзгеруінсіз жүреді.

Ле-Шателье–Браун принципі тепе-теңдіктің тек ығысу бағытын анықтайды, ал тепе-теңдік күйдің мөлшерін анықтау үшін әрекеттесуші массалар заңы мен тепе–теңдік константасының температураға тәуелділігі қолданылады.

Жану реакциясының химиялық тепе-теңдігінің мысалы ретінде су буының және СО2 диссоциациясын қарастырайық.

3.4 Су буының және көмір қышқыл газының диссоциациясы

Жоғары температура кезінде су буының ыдырауы байқалады және ол толық  ыдырамайды, ал ыдырау процесс тек белгілі бір шекке дейін жүреді. Ондай шекке бастапқы заттар негізінде жетуге болады, яғни Н2+О2.

Жоғары температурада су буының диссоциациясы келесі тепе-теңдіктің орнығуымен түсіндіріледі:

|  |  | (3.16) |
| --- | --- | --- |

Оның бастапқы мөлшерінің үлесімен көрсетілген су буының диссоциацияланған мөлшері диссоциация дәрежесі деп аталады және келесідей белгіленеді α.

Су буының диссоциациясына дейін оның мольдер саны 2 тең болсын. Диссоциациядан кейін тепе-теңдік күйде берілген температура кезінде қоспа келесіден тұрады:

_____________________________

барлығы: (2+α) моль.

Онда парциальды қысым келесідей болады:

мұндағы V-жалпы көлем.

Әрекеттесуші массалар заңын қолдана отырып, аламыз

Жалпы көлемді күй теңдеуімен анықталған жалпы қысыммен ауыстырып

жалпы қысым мен диссоциация дәрежесі арасындағы қатынасты анықтаймыз:

|  |  | (3.17) |
| --- | --- | --- |

(3.17) теңдеуінен тұрақты температура кезінде қысым артқан сайын су буының диссоциация дәрежесі азаятыны көрініп тұр.

Егер α белігі бір температурада және кандайда бір қысымда өлшенген болса, онда (3.17) теңдеуі бойынша Кр мәнін анықтауға болады. Одан кейін бұл теңдеуді қолдана отырып, сол температурада кез-келген қысымда диссоциация дәрежесін анықтауға болады.

Температура 2257 К және абсолютті қысым 0,01013 МПа (1 кгс/см2) кезіндегі су буының диссоциация дәрежесі 1,79∙10-2 тең.

α мәні сол температурадағы әртүрлі қысымдар үшін келесідей болады:

| p=103 | 5∙102 | 5∙10 | 1∙0 | 0,1 кПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| p=10 | 5 | 0,5 | 0,1 | 0,001 кгс/см2 |
| α=0,87 | 1,07 | 2,3 | 3,64 | 7,5 % |

Сонымен, 0,1 МПа (1 кгс/см2) қысымнан бастап қысым артқан сайын диссоциация дәрежесі жай азаяды, керісінше, қысым төмендеген сайын ол тез артады.

Ле-Шателье–Браун принципіне сәйкес диссоциация өнімінің біреуін арттырсақ диссоциация дәрежесі төмендейді, температура артқан сайын диссоциация дәрежесі ұлғаяды.

Жану температурасы 2000 0С төмен кезінде тепе-теңдік 2Н2+О2↔2Н2О су буы жағына қатты ығысқан, сондықтан қоспада Н2 бар екенін табу қиын.

Су буының диссоциациясы шамамен 1470 0С температура кезінде байқала бастайды α≈0,14% болады, 2227 0С температурасы кезінде диссоциация дәрежесі 4% тең болады, ал 2512 0С кезінде 13% жетеді.

Қорытындылай айтқанда жану процестерінде диссоциация мәні үлкен емес. 1600-1700 0С артпайтын жану температураларында және атмосфералық қысымда диссоциация дәрежесі 0,5% артпайды. Бірақ жану өнімдеріндегі су буының парциальды қысымы аз болғандықтан, диссиоциация дәрежесі біраз жоғары болады және жоғары жану температураларында 1-2% жетеді.

Жоғары температурада байқалатын көмірқышқылы газының диссоциациясы  2СО+О2↔2СО2 тепе-теңдіктің орнығуымен түсіндіріледі. Ол 2000 0С дейінгі температурада СО2 түзілу жағына қатты ығысқан. Бұл тепе-теңдік үшінде (3.17) қатынас орындалады, себебі СО2 түзілу реакциясы Н2О түзілу реакциясына ұқсас болып келеді. Сонымен қатар реагенттер концентрациясы мен температурасының өзгеруі тепе-теңдік күйде су буының өзгеруі сияқты өзгереді. Мысалы температураның артуы СО2 ыдырауына әкеледі, керсінше, қандайда бір ыдырау өнімінің концентрациясын арттырғанда диссоциация дәрежесі төмендейді.

Атмосфералық қысым кезінде СО2 диссоциациясы шамамен 15000С температура кезінде байқала бастайды және 0,8% тең. Одан кейін ал тез артады, 2000 0С кезінде – 4%, 2500 0С кезінде – 19%, ал 3500 0С – 40% дейін.

Жану процестері кезінде жану өнімдеріндегі көмір қышқылы газының парциалды қысымы төмен 10-20 кПа (0,1-0,2кгс/см2), сондықтан СО2 диссоциация дәрежесі біраз көп болады және 1500 0С кезінде 1,7% тең, ал 20000С кезінде – 8%.

3.5 Диссоциацияның жану температурасына әсері

Отынның жануы кезіндегі бөлінген жылу жану өнімдерімен қабылданып белгілі бір температураға дейін қызады және ол жану температурасы деп аталады.

Нақты шарттарда реакция өнімдерін қыздыруға жану кезінде бөлінген жылудың барлығы кетпейді, себебі жылудың бір бөлігі жану камерасының экрандық жүйесіне беріледі және қоршаған ортаға жоғалтылады. Одан басқада жоғары температура кезінде жану өнімдерінің бір бөлігінің диссоциациясы (СО2 және Н2О) жүреді, ол да жылудың жұтылуымен өтеді. Температура мен қысым бойынша диссоциация аймағының шектері 3.1 кестеде көрсетілген.

Кесте 3.1 Температура және қысым бойынша диссоциация аймақтарының шектері

| Қысым диапазоны, МПа | Диссоциация жоқ | Диссоциация әлсіз | Диссоциация жоғары |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Температура диапазоны, К |  |  |
| 0,01 – 0,5 0,5 – 2,5 2,5 – 10 10 – 50 | <1600 <1800 <2000 <2200 | 1600 – 2400 1800 – 2600 2000 – 2800 2200 – 3000 | >2400 >2600 >2800 >3000 |

Диссоциация өзінің эффектісі бойынша толық жанбау процесіне эквивалентті. Бұл жағдайда реакция кезіндегі бөлінген жылу мөлшерінің жылулық эффектісі диссоциацияға жұмсалған жылу мөлшерінің шамасынан аз болады.

Нақты шаттар үшін жану температурасын жану процесінің жылулық балансы арқылы анықтауға болады:

|  |  | (3.18) |
| --- | --- | --- |

Мұнда	Q– реакция жылуы; 	Qкос – бастпақы жанғыш қоспа энтальпиясы; Qж – жану өнімдерінің энтальпиясы; 	QТ– экрандық жүйеге берілген және қоршаған ортаға жоғалтылған жылу мөлшері; QД– диссоциацияға жұмсалатын жылу мөлшері.

(3.18) теңдеуіндегі жану өнімдерінің энтальпиясын анықтаймызмыз

Мұнда	- жану өнімдерінің мольдер саны мен олардың молекулалық жылусыйымдылықтарың көбейтіндісінің қосындысы; - жану температурасы.

Жану өнімдерінің энтальпиясын (3.18) теңдеуіне қойып, оны түрлендірсек, жану температурасы

|  |  | (3.19) |
| --- | --- | --- |

(3.19) теңдеуінен берілген жанғыш қоспаны қыздырған кезде, жану температурасының максималды температурасы QД=QТ=0 болғанда алынатынын көреміз.

Адиабаталық сығылу шартында диссоциацияны ескермеген кезінде алынатын жану температурасын адиабаталық жану температурасы деп атайды. Бірақ та жоғары температура кезінде диссоциацияны ескермеуге болмайды.

Экрандық жүйеге жылу берілуі және қоршаған ортаға жылу жоғалтуы жоқ кезіндегі жану температурасы, бірақ диссоциацияны ескеретін, теориялық жану температурасы деп аталады.

IV.  ЖАНУДЫҢ ХИМИЯЛЫҚ РЕАКЦИЯСЫНЫҢ КИНЕТИКАСЫ

4.1 Химиялық реакция жылдамдығы

Алдынғы бөлімде жану реакциясына қолданылатын әрекеттесуші қоспалардың химиялық тепе-теңдігінің  және әртүрлі физикалық факторлерге байланысты тепе-теңдік күйдегі қоспа құрамының өзгеру сұрақтары қарастырылды. Бұл бөлімде әртүрлі физикалық және химиялық факторлерге байланысты реакциялардың механикалық әрекеттесуі және өту жылдамдықтарының сұрақтары қарастырылады.

Гомогенді реакция жылдамдығы деп уақыт бірлігі аралығында көлем бірлігінде әрекеттесуші заттар мөлшерінің өзгеруін  айтады, яғни әрекеттесуші заттардың қандай да бір құрастырушысының уақыт бірлігі аралығында концентарциясының өзгеруі.

Гетерогенді реакция жылдамдығы деп уақыт бірлігі аралығында бірлік беттегі әрекеттесуші заттар мөлшерінің өзгеруін айтады.

Әр бір реакцияға бірнеше әрекеттесуші заттар қатысады. Реакция барысында бастапқы заттар концентрациясы азайып, ал түзілетін заттар концентрациясы артады. Реакция өнімдерінің түзілуі бастапқы заттар шығынына стехиометриялық сәйкес келеді. Сондықтан газды реакция жылдамдығын

|  | . | (4.1) |
| --- | --- | --- |

реакция өнімінің біреуінің түзілу жылдамдығы арқылы анықтауға болады

немесе

сонымен бірге қандай да бір бастапқы заттың шығындалу жылдамдығы арқылыда

немесе

мұндағы СА, СВ, СМ және СN – әрекеттесуші заттар концентрациясы;  – уақыт.

(4.1) реакция теңдеуіне сәйкес А затының әрбір α молі В затының β молімен әрекеттесетін болғандықтан, және d уақытта А затының dnA молі шығындалса, В заты төмендегідей мөлшерде шығындалады:

|  |  | (4.2) |
| --- | --- | --- |

(4.2) теңдеуін бірлік көлем және бірлік уақытқа қаттысты алсақ:

немесе

Аналогиялық түрде А затының шығындалу жылдамдығы және М затының түзілу жылдамдығы арасындағы қатынасы анықтауға болады:

Сәйкесінше әрекеттесуші заттар концентрациясының өзгеруі арасында келесідей байланыс бар:

|  |  | (4.3) |
| --- | --- | --- |

α, β, γ және δ стехиометриялық коэффициенттері тұрақты шама болғандықтан, реакция жылдамдығын кез-келген реагенттің өзгеру жылдамдығы бойынша анықтауға болады. Сондықтан, отынның жану жылдамдығын жанғыш элементтер шығынының жылдамдығы, тотықтырғыш шығынының жылдамдығы немесе жану өнімдерінің түзілу жылдамдығы арқылы анықтауға болады.

4.2 Химиялық реакцияның классификациясы

Біз байқағандай, тура реакциямен бірге әрдайым кері реакция жүреді және жүйе тепе-теңдік күйге ұмтылады. Көбінесе кері реакция жылдамдығы өте аз болғандықтан, оны ескермеуге болады және реакцияны бір жаққа жүреді деп есптейді.

Бір жаққа жүретін немесе қайтымсыз газды реакцияларды реакцияға түсуші молекулалар санына байланысты жіктейді:

мономолекулалы реакциялар, онда біртекті молекула әрекеттесіп бір немесе бірнеше жаңа молекула береді.

бимолекулалы реакциялар, онда екі біртекті немесе әртүрлі молекулалар бір-бірімен әрекеттесіп бір немесе бірнеше жаңа молекула түзеді.

Одан да басқа үшмолекулалы реакция және т.б. деп бөледі.

Мономолекулалы реакция өтуі үшін бір түрдегі молекуланың реакцияға қабілетті күйге келгені жеткілікті. Би- және үшмолекулалы реакция әрекеттесуші молекулалардың сәйкес саны соқтығысқан кезінде жүреді.

Кинетика тұрғысынан екі (қос) молекулалардың бір уақытта соқтығысу айтарлықтай жиі болады. Үш молекулалардың соқтығысу ықтималдылығы қос соқтығысудан аз. Бір уақытта төрт немесе оданда көп молекулалардың соқтығысу ықтималдылығы өте аз. Сондықтан үштен көп молекула қатысатын элементарлы реакциялар аз ықтималды. Егер химиялық теңдеу бойынша реакцияға төрт немесе оданда көп молекула қатысатын болса, онда бұл реакция тізбекті түрде қарапайым би- немесе үшмолекулалар арқылы жүруі ықтимал.

Стехиометриялық теңдеулері мономолекулалы немесе бимолекулалы  және т.б. ыдыраулар  қарапайым (элементті) деп аталады. Егер реакция механизміне бірден көп элементар реакциялар қатысатын болса, онда оны күрделі реакция деп атайды.

Тәжірибиелік тұрғыдан көптеген реакциялар жылдамдығы келесі теңдеумен анықталатыны дәлелденген

|  |  | (4.4) |
| --- | --- | --- |

Дәреже көрсеткіштерінің қосындысы n1, n2, ... реакция реті деп аталады.

Жану реакцияларының көп жағдайларында, әдетте, тәжірибиелік жолмен анықталған реакция реті, реакцияға қатысатын молекулалар саны бойынша стехиометриялық теңдеудегіден аз. Мысалы СО тотығу реакциясының реакция ретін стехиометриялық теңдеу бойынша анықтасақ

реакция үшінші ретті болуы тиіс. Шындығында тәжірибие негізінде бұл реакцияның жылдамдығы төменде келтірілген (5.39) кинетикалық теңдеумен СО бойынша бірінші ретті, сонымен қоса, реакция жылдамдығы су буының құрамына тәуелді екені анықталған. Реакция ретінің оның стехиометриялық теңдеуімен сәйкестігі сирек кездеседі. Элементарлы реакциялар үшін олардың реті стехиометриялық теңдеумен сәйкес келеді.

Сондықтан, күрделі реакциялардың ретін стехиометриялық теңдеу негізінде айтуға болмайды. Реакцияны зерттеу үшін оның кинетикалық теңдеуі мен ретін білу қажет.

4.3 Реакция жылдамдығының температураға тәуелділігі

Гомогенді және гетерогенді реакциялардың жылдамдықтары тұрақты қысымда және бөтен қоспалар мөлшері өзгеріссіз кезінде әрекеттесуші заттардың концентрациясына және температурасына тәуелді. § 3.2 көрсетілгендей, химиялық реакция жылдамдығының әрекеттесуші заттар концентрациясына тәуелділігі әрекеттесуші массалар заңымен сипатталады.

Температура артқан сайын химиялық реакциясының жылдамдығы тез артады. Берілген температурадағы химиялық реакцияның жылдамдығын реакцияның жылдамдық константасы k сипаттайды. Сондықтан, химиялық реакция жылдамдығының температураға тәуелділігін анықтау үшін температураның k константаға тәуелділігін табу жеткілікті.

Реакция жылдамдығы константасының температураға тәуелділігі келесідей болады:

|  |  | (4.5) |
| --- | --- | --- |

немесе дифференциалды түрде:

|  |  | (4.6) |
| --- | --- | --- |

экспоненциалды түрде:

|  |  | (4.7) |
| --- | --- | --- |

(4.5), (4.6) және (4.7) теңдеулеріндегі 	Е және k0 – эмпирикалық тұрақтылар; R=8,321 кДж/(моль∙К)–универсал газ тұрақтысы; Т – абсолют температура.

Температураның артуынан реакция жылдамдығының тез артуын, температура артуына байланысты молекулалардың соқтығысу санының ұлғаюымен түсіндіруге болмайды, себебі, реакция жылдамдығының артуымен салыстырғанда олар баяу артады. Оны түсіндіру үшін келесіні білу қажет: реакция жылдамдығы константасымен салыстырғанда заттардың физикалық қасиеттері температураға байланысты баяу өзгереді. Сондықтан реакция жылдамдығының жоғары температуралық коэффициентін түсіндіру үшін басқа шаманы қарастыру керек, ол молекулалардың әрекеттесушілік коэффициенті. Молекулалардың әрекеттесушілік коэффициенті барлық молекулаларда болмайды. Тек еркеше күйдегі (энергиясы мол) молекулаларда болады, олар белсенді молекулалар деп аталады. Белсенді молекулалар қалыпты молекулалардан эндотермиялық жолмен түзіледі. Химиялық түрленусіз молекула энергиясының өзгеру процесін белсену деп атайды, ал белсенді молекула түзілуі кезіндегі жұтылатын жылу белсену жылуы деп аталады. Қалыпты және белсенді молекула арасында тепе-теңдік бар. Осы тепе-теңдік константа шамасының жоғары температуралық коэффициенті болады.

Егер белсенді молекуланың түзілу жылуы Е тең болса, онда тепе-теңдік константасының температуралық тәуелділігі

мұндағы Сбел – белсенді молекулалар концентрациясы, ал Сn – қалыпты молекулалар концентрациясы, (3.13) теңдеумен сипатталады:

Белсенді молекулалар концентарциясы қалыпты молекулалар концентрациясымен салыстырғанда өте аз, сондықтан қалыпты молекулалар концентрациясын тұрақты деп есептеуге болады.

Онда аламыз:

реакция жылдамдығының константасы k белсенді молекулалар концентрацисына пропорционал болғандықтан

|  |  | (4.8) |
| --- | --- | --- |

Сонымен біз реакция жылдамдығы константасының температураға тәуелділігі теңдеуін анықтадық.

Аррениус заңына сәйкес: реакция жылдамдығының логарифмі 1/Т функциясы ретінде тура сызықпен бейнеленеді. Ол тура сызықтың көлбеу бұрышы белсену энергиясын анықтайды.

Эмпирикалық шығу тегі бар Аррениус заңына екі түсініктеме берілді: термодинамикалық және статикалық.

Бұл заңды бірінші тәсілмен түсіндіру үшін қайтымды реакцияны қарастырамыз:

А+В↔М+N.

k1 – тура реакцияның жылдамдық константасы, k2 – кері реакцияның жылдамдық константасы болсын.

Қоспа күйін анықтайтын тепе-теңдік константасы

(3.13) теңдеуге бағынады:

Бірақ  және аналогия бойынша  деп аламыз. Сонда

Соңғы теңдеуден жылдамдық константасының температураға байланысты өзгеруін келесідей түрде табамыз

Сонымен біз тепе-теңдік константасының температураға тәуелділігі теңдеуінен Аррениус теңдеуіне келдік. Сонымен қатар реакцияның жылулық эффектісі реакция өнімдерінің белсену энергиясы Е2 мен бастапқы заттардың белсену энериясы Е1 арасындағы айырмаға тең екенін анықтадық.

Химиялық реакция бастапқы заттар молекулаларының химиялық байланысы бұзылғаннан кейін болады және бастапқы заттар қайта үлестірілуге қабілетті болады. Сондықтан жүйе энергиясының бастапқы шамасына қарамастан реакция жүруі үшін алдын ала энергия шығыны қажет, ал молекулалардың толық немесе дербес ыдырауы белсену энергиясына тәуелді.

§ 4.2 көрсетілгендей жанудың химиялық реакциясы жүруі стехиометриялық теңдеулермен емес, бірнеше аралық күйлерден өтетін белсенді аралық өнімдер түзу арқылы жүреді. Аралық өнімдердің атомдар және радикалдар түрінде түзілуі энергия шығындалуымен байланысты. Сондықтан реакция осы кезеңді өтуі үшін (одан кейінгі реакцияның жүруі кезінде қаншалықты көп энергия бөлінуіне тәуелсіз) алдын ала белгілі бір мөлшерде энергия шығындалу қажет. Сәйкесінше, реакцияның жүруі үшін қандайда бір энергетикалық барьер кедергі жасайды, оны бұзу үшін белсену энергиясы қажет.

| 4-1 сурет. Активтену және әрекеттесу процессіндегі энергияның өзгеруі | Жоғарыда айтылғандардың түсіндірмесі 4-1 суретте графикалық түрде көрсетілген. А күйінде тұрған бастапқы заттардағы молекулалары Е1 белсену энергиясына тең энергияны жұтып, В белсенді күйге өтеді. В күйінде олар әрекеттесіп, Е2 энергияның бөлінуімен реакция өнімдерін түзеді. Көп жағдайларда ВС бөліктегі шығатын энергия АВ бөлікте жұтылатын энергиядан көп және айырмасы Q оң эффектісіне сәйкес келеді. Егер Е1>Е2 болса, онда реакция эндотермиялық болып табылады. |
| --- | --- |

Белсену энергиясы реакция жылдамдығын анықтайтын ең басты фактор: белсену энергиясы аз болған сайын реакция жылдам жүреді.

Аррениус заңын статикалық тұрғыдан түсіндіргенде, реакцияның басталуы үшін алдымен әрекеттесуші молекуалардың соқтығысуы қажет. Егер, мысал, бимолекулалы реакция әрбір соқтығысу кезінде жүретін болса, онда химиялық реакция тез өтер еді.

Бірақ берілген қысымда және температурада кинетикалық теория негізінде анықталған молекулалардың соқытығысу саны, реакцияға қатысатын молекулалар санынан бірнеше миллион есе көп болады.

Сәйкесінше реакцияға барлық молекулалар емес тек белсенді молекулалар қатысады. Бірдей газ қоспасы үшін белсенді молекулалардың қалыпты молекулалардан энергия мәнінен басқа қандай айырмашылығы бар екенін елестету қиын. Сондықтан олар тек қана артық энергиямен өзгешеленеді. Осы молекулалардың соқтығысуы кезінде химиялық байланысты бұзуға жеткілікті энергия бөлінеді және молекулалар мен атомдардың ыдырауы мүмкін болады.

Одан басқада, температура өскен кезінде реакция жылдамдығының қатты артуы және молекулалардың соқтығысуы ондай дәрежеде артпайтыны жоғарыда ескерілген еді. Бұл температурамен энергетикалық деңгейі жоғары молекулалар санының қатты артуымен түсіндіріледі.

Энергиясы қандай да бір белгілі мәннен жоғары молекулалар саны температура артқан сайын реакция жылдамдығының өзгеру заңымен бірдей заңда жүреді деп келесідей гипотезаға келуге болды: реакция басталуы үшін белгілі деңгейден жоғары энергиясы бар молекулалар арасында соқтығысулар жүруі қажет.

Енді осы гипотезаны дәлелдеуге өтейік. 4-2 суретте графикалық бейнесі көрсетілген Максвелл-Больцманның үлестіру заңынан газда өте жоғары және өте төмен жылдамдықтағы молекулалардың біраз мөлшері болады. Химиялық реакция үшін тек өте жоғары жылдамдығы бар молекулалар қажет. Олардың энергиясы жоғары болады.

Энергиясы Е тең немесе одан көп молекулалар саны:

|  |  | (4.9) |
| --- | --- | --- |

Формуладағы: dN – жылдамдығы W және W+dW арасында болатын молекулалар саны, үлестіру заңына сәйкес ол тең:

|  |  | (4.10) |
| --- | --- | --- |

мұндағы N0 – молекулалардың жалпы саны.

(4.10) өрнегін (4.9) теңдеуіне қойып және оны интегралдап аламыз:

|  |  | (4.10) |
| --- | --- | --- |

бұл жерден, кинетикалық энергиясы Е тең немесе көп молекулалар үлесі өрнегімен анықталатыны көрініп тұр.

Мысалы белсену энергиясы Е=83 800 МДж/моль жанғыш газда Т=300 К кезінде энергиясы Е=83 800 МДж/моль көп болатын молекулалар саны:

ал Т=1000 K кезінде

Сәйкесінше, температураны 300-ден 1000 К дейін көтергенде энергиясы 83,8МДж/моль көп молекулалар саны есе артады, ал соқтығысулар саны

есе артады, ал газдың жалпы кинетикалық энергиясы – тек 3,3 есе артады.

Сәйкесінше, температураның артуы белсену процесіне оң әсерін тигізеді: энергиясы жоғары молекулалар санын арттырады және жалпы энергия мөлшерін төмен деңгейде ұлғайтады, яғни энергияның қайта бөлінуі болады.

Осыған байланысты реакция жылдамдығының үлкен температуралық коэффициенті белсенудің үлкен температуралық коэффициентімен түсіндіріледі.

(4.7) теңдеуіне оралып, оған келесідей қарапайым түсінік беруге болады: k0 – көлем бірлігінде уақыт бірлігі аралығындағы молекулалардың бір-бірімен соқтығысу саны, Е – эффективті соқтығысуға қажетті соқтығысатын молекулалардың минималды энергиясы, ал k – әрекеттескен молекулалар саны. Осы жағдай Аррениус теңдеуі мен гипотезаның негізі болып табылады.

4.4 Реакция жылдамдығына қысымның әсері

Реакция жылдамдығының қысымға тәуелділігін табу үшін алдымен қысымның өзгеруімен әрекеттесуші заттар концентрациясының қалай өзгретінін білу қажет.

Бұл тәуелділік (3.8) теңдеуімен келесі түрде беріледі

(3.8) өрнегіндегі парциалды қысым үшін (3.12) теңдеуіннен анықталған қойып, молекулалық және салыстырмалы көлемдік концентрациялар арасындағы келесідей қатынасты аламыз

|  |  | (4.12) |
| --- | --- | --- |

мұндағы Сі–қоспадағы қандай да бір құрастырушының молярлық концентрациясы, оның дербес мәндері бастапқы заттар үшін СА, СВ ал реакция өнімдері үшін СМ, СN моль/м3 болады.

Әртүрлі типтегі реакциялардың кинетикалық теңдеулерін (4.12) қатынасты ескере отырып, реакция өнімдерінің шығу жылдамдығын бастапқы заттар концентрациясына және қысымға тәуелділігін келесі түрде көрсетуге болады:

мономолекулалы реакция үшін

|  |  | (4.13) |
| --- | --- | --- |

А және В затының бимолекулалы реакциясы үшін

|  |  | (4.14) |
| --- | --- | --- |

үшмолекулалы реакция үшін

|  |  | (4.15) |
| --- | --- | --- |

мұндағы - әрекеттесуші заттардың салыстырмалы көлемдік концентрациялары.

Сонымен бірінші ретті реакция жылдамдығы қысымға пропорционал, екінші ретті реакция – қысым квадратына, үшінші ретті реакция – қысымның үшінші дәрежесіне тәуелді. Жалпы түрде ν ретті реакция үшін

|  |  | (4.16) |
| --- | --- | --- |

Егер (4.13), (4.14) және (4.15) теңдеулерінің екі жағында қоспаның бірлік көлеміндегі мольдер санына бөліп реакция өнімдерін салыстырмалы концентрацияда өрнектейтін болсақ, онда реакцияның кинетикалық теңдеуі келесідей болады:

мономолекулалы реакция үшін

|  |  | (4.17) |
| --- | --- | --- |

А және В затының бимолекулалы реакциясы үшін

|  |  | (4.18) |
| --- | --- | --- |

үшмолекулалы реакция үшін

|  |  | (4.19) |
| --- | --- | --- |

Сонымен реакция өнімдерін салыстырмалы концентрациямен өрнектегенде мономолекулалы реакцияның жылдамдығы қысымға тәуелсіз болады, бимолекулалы реакцияның жылдамдығы қысымға пропорционал, үшмолекулалы реакцияның жылдамдығы қысым квадратына пропорционал. Жалпы жағадайда ν ретті реакцияның жылдамдығы қысымның ν-1 дәрежесіне пропорционал:

|  |  | (4.20) |
| --- | --- | --- |

4.5 Тұрақты температурада және қысымда реакция

жылдамдығының қоспа құрамынан тәуелділігі

Газ қоспасындағы изотермиялық реакцияны қарастырайық. Газды көлемдік үлесі  және  жанғыш А және тотықтырғыш В қоспалардан тұрады деп алайық.

Бұндай реакцияны А+В типтегі бимолекулалы реакция деп және  екенін ескере отырып, (4.18) теңдеуге сәйкес оның жылдамдығын келесідей өрнектеуге болады:

|  |  | (4.21) |
| --- | --- | --- |

р/RT көбейткішін, (3.11) теңдеуге сәйкес бірлік көлемдегі мольдер саны болғандықтан, ρ/μ ауыстырамыз:

|  |  | (4.22) |
| --- | --- | --- |

мұндағы μ – қоспаның молекулалық массасы, кг/моль; ρ – қоспа тығыздығы, кг/м3.

4-3 сурет. Реакция жылдамдығының жанғыш заттың көлемдік үлесіне тәуелділігі.

Газдың әрекеттесу процессінде μ шамасы салыстырмалы аз өзгереді. Реакция жылдамдығы негізінде  көбейткішіне тәуелді.  нольден бірге дейін өзгергенде  көбейткіші нольден белгілі бір максимумға дейін көтеріліп ондан кейін тағы нольге ұмтылады. Реакция жылдамдығыда осыған ұқсас түрде өзгереді (4-3 сурет, 1 қисық). Бұндай бимолекулалы шартты реакцияның максималды жылдамдығы бірдей концентрация кезінде болады, яғни стехиометриялық құрамдағы қоспада.

Енді тотықтырғыш құрамында инертті компоненті бар шартты бимолекулалы реакцияны қарастырайық. Бұл тотықтырғыш ретінде ауаны қолданған кезінде орын алады. Себебі ауа құрамында оттекпен қатар инертті қоспа азотта болады. Тотықтырғыш мөлшерін оның инертті газымен бірге ε арқылы белгілейік, онда әрекеттесуші қоспадағы тотықтырғыш мөлшері болады:

Осыдан реакция жылдамдығы үшін теңдеу келесідей жазылады:

|  |  | (4.23) |
| --- | --- | --- |

яғни реакция жылдамдығы инертті қоспа жоқ кезіндегі мен салыстырғандағыдан 1/ε есе аз болады (4-3 сурет, 2 қисық).

Бұл жағдайда реакцияның максималды жылдамдығы жанғыш заттың құрамы , ал тотықтырғыш концентрациясы  тең кезінде орындалады.

Қоспаның стехиометриялық құрамындағы жанғыштардың концентрациясы келесі екі теңдеуден анықталады:

және ,

|  |  | (4.24) |
| --- | --- | --- |

Теңдеуден көрініп тұрғандай ε азайған сайын, яғни инертті қоспа артқан сайын,  азаяды. Бұл өз кезегінде стехиометриялық қоспадағы, яғни жанғыш заттардың толық жануы қажет қоспадағы әрекеттесу жылдамдығын төмендетеді.

Сонымен, тұрақты температурада инертті қоспа болған кезінде қарастырылған бимолекулалы реакцияның жылдамдығы максимумге жететін жанғыш қоспаның құрамын өзгертпейді. Бірақ әрекеттесуші заттар концентрациясы азаяды, сәйкесінше реакция жылдамдығыда. Әрекеттесудің ең үлкен жылдамдығы толық жануды қажет ететін стехиометриялық қоспада емес, жанғыш заттармен байытылған қоспада болады, ол өз кезегінде реакция жылдамдығының төмендеуіне әкеледі.

Үшмолекулалы реакциялар үшін де қоспа құрамын өзгерткенде реакция жылдамдығы ұқсас түрде өзгереді.

Тотықтырғыштағы оттек үлесі ε тең және 2А+В=M типтегі үшмолекулалы реакцияның жылдамдығы (4.19) сәйкес:

|  |  | (4.25) |
| --- | --- | --- |

Реакция жылдамдығының максимумы инертті газдар мөлшеріне тәуелсіз  кезінде орындалады.

Стехиометриялық құрамды келесі теңдеулерден анықтауға болады

және ,

Осы теңдеулерді бірге шеше отырып, стехиометриялық қоспадағы жанғыш заттардың концентрациясын аламыз:

|  |  | (4.26) |
| --- | --- | --- |

ε<1 болғанда, САстех<2/3 болады, яғни қоспадағы жанғыштың инертті қоспамен бірге стехиометриялық концентрациясы реакция жылдамдығы максималды болатын кездегі концентрациядан аз. Сәйкесінше, бұл жағдайда жоғары жылдамдық байытылған қоспаларға сәйкес келеді.

Сонымен, инертті қоспа болған кезінде реакция жылдамдығы әрекеттесуші заттардың концентрациясының азаюына байланысты төмендейді және жанудың максималды жылдамдығы стехиметриялық қоспаға емес, байытылған қоспаға сәйкес келеді. Жанғыш заттардың толық жануын қамтамасыз ету үшін қоспаның стехиометриялық концентрациясын сұйық және газ тәріздес отындардың жану процесінің басынан қажет, ал қатты отындар үшін тұрақты жану орныққаннан кейін қажет.

Изотермиялық реакцияға инертті қоспаның әсерін қарастырғаннан кейін келесідей екі қорытынды жасауға болады.

Бугенераторларының жану камерасында жанғыш қоспа ағынының жалындауына қажетті жылу, қызған жану өнімдерінің рециркуляциясы арқылы жүзеге асырылады. Жоғарыда айтылғандардан, рециркуляция коэффициенті көп болғанда жалындану шарты тотықтырғыштағы оттек және жанғыш компонентердің концентрациясының төмендеуіне байланысты нашарлайды. Сондықтан жанғыш қоспаның жалындануын жану өнімдерінің аз мөлшерде, мүмкін болатын жоғары температурамен, рециркуляциясын ұйымдастыру арқылы жүргізген тиімді.

Реакция жылдамдығын бірінші ретте жоғары келтірілген (4.23) және (4.25) өрнектерінен анықтайды. Егер қоспада әрекеттесуші заттардың біреуі аз болса, онда реакция кезінде басқа заттардың концентрациясының өзгеруі салыстырмалы түрде аз болуы мүмкін. Сондықтан бұл жағдайда әрекеттесуге жеткіліксіз күйде тұрған затқа қатысты реакцияны бірінші ретті процесс деп қарастыруға болады.

4.6 Реакция жылдамдығының уақытқа байланысты өзгеруі

Әрекеттесуші массалар заңы негізінде изотермиялық мономолекулалы реакцияның әр бір сәтіндегі жылдамдығы сол сәттегі реагенттер концентрациясына пропорционал, яғни

|  |  | (4.27) |
| --- | --- | --- |

Мұнда СА – әрекеттесуші заттардың бастапқы концентрациясы;

х – бірлік көлемдегі  уақыттағы әрекеттескен мольдер саны.

(4.27) өрнегін интегралдап аламыз:

|  |  | (4.28) |
| --- | --- | --- |

(4.28) теңдеуін  =0, x=0 шарттары кезінде шешсек

Оны (4.28) теңдеуге қойып түрлендірулер жасап реакция өнімдерінің мөлшері үшін мына теңдеуді аламыз

|  | . | (4.29) |
| --- | --- | --- |

4-4 сурет. Реакция өнімдерінің концентрациясының уақытқа байланысты артуы. 1 – молекулалы үшін; 2 – бимолекулалы үшін және 3 – үшмолекулалы реакция үшін.

Бастапқы заттың шығындалуының және реакция өнімдерінің түзілуінің экспоненциалды заңы барлық қарапайым реакциялар үшін бірдей және реакция реті жоғары болған сайын заттардың түзілуі баяу жүреді (4-4 сурет): реакция өнімдерінің концентрациясы басында тез артады, одан кейін процесс соңына қарай асимптотикалық түрде максимумға баяу ұмтылады.

Реакция жылдамдығы әрбір сәтте сәйкес нүктедегі қиысықтың жанамасымен анықталады (4-4 сурет). Изотермиялық реакция жылдамдығы реакция басында ең үлкен мәнге ие болады, одан кейін барып, концентрацияға пропорционал азаяды. Ұқсас түрде жоғары ретті реакцияның жылдамдығыда өзгереді, реакция реті артқан сайын оның жылдамдығы төмендейді, ал түрлену уақыты сәйкесінше артады.

Қайтымды реакциялар күрделі реакция болып табылады. Оларда бір уақытта бір-біріне бағынбайтын бірнеше реакциялар жүреді және олардың әрқайсысы әрекеттесуші массалар заңына бағынады. Қайтымда реакцияларда да тұрақты температурада ең үлкен жылдамдық бастапқы уақыт сәтіне сәйкес келеді және реакцияның өтуімен бастапқы заттар концентрациясының азаюына байланысты азаяды.

4.7 Тізбекті реакциялар

Тәжірибие жүзінде, көп жағадайларда, реакцияның кинетикалық теңдеуін реакцияға қатысатын бастапқы заттардың молекулалар санының стехиометриялық теңдеу негізінде құру мүмкін емес екені дәлелденген. Шындығында реакция бастапқы заттардың молекулалары арасында тікелей жүрмейді, олар аралық белсенді заттар түзілетін аралық кезең арқылы өтеді. Аралық белсенді заттар бастапқы заттармен реакцияға түсіп қорытынды өнім түзеді. Қорытынды заттармен қабаттаса қайта белсенді өнімдер түзіліп, реакция жалғасады. Және де күрделі реакцияның жылдамдығы стехиометриялық теңдеу бойынша анықталғаннан төмен ретті болады.

Сәкесінше бұл жағдайда реакция белсенді аралық заттарды түзу арқылы, белсену энергиясы жоғары болатын бастапқы заттар молекулалары арасында тікелей өтетін реакциямен салыстырғанда жеңіл жүреді. Реакцияның аралық кезеңдер арқылы жүруі, жоғары энергетикалық барьерді айналып өтуге мүмкіндік береді.

Белсенді аралық өнімдердің көп бөлігі бос радикалдар немесе атомдар болып табылады. Реакция белсенді аралық өнімдер мен бастапқы заттар арасында тікелей жүреді, әрі қорытынды өнімдермен қатар реакцияның жалғасуын қамтамасыз ететін белсенді аралық өнімдер түзіледі. Осындай реакция тізбекті реакция деп аталады.

Тізбекті реакция теориясының негіздерін Н.Н.Семенов пен К.Хиншельвуд құрастырған [6,7].

Тізбекті реакцияда келесідей процестер болады: тізбектің пайда болуы – бастапқы заттардың белсенді молекулалармен соқтығысу кезінде немесе жарықтың әсерінен, немесе басқа белсену факторлары әсерінен белсенді өнімдердің түзілуі; тізбектің тармақтануы – бұл белсенді өнімнің бір молекуласының бастапқы затпен әрекеттесіп, қорытынды өнімдермен қатар белсенді өнімнің екі немесе бірнеше жаңа молекуласын түзу процесі; тізбектің үзілуі – белсенді өнім молекуласының қайтымсыз жойылу процесі.

Егер тізбектің үзілу жылдамдығы тармақталу жылдамдығынан көп болса, онда белсенді өнім концентрациясы уақыттың өтуімен стационарлы мәнге ұмтылады, одан кейін өзгеріссіз қалып реакция бастапқы заттардың тұрақты концентрациясында тұрақты жылдамдықпен жүреді.

Егер кейбір (температура және қысым) шарттарда тізбекті тармақталу реакцияның жылдамдығы олардың үзілуінен артық болатын болса, онда белсенді өнім концентрациясы және реакция жылдамдығы уақыт өткен сайын артады және реакцияның стационарлы емес жүруі басталады. Бұндай реакция тармақталған тізбекті реакция деп аталады.

Стационарлы режимнен стационарлы емес режимге өтудің критикалық құбылысы тізбекті жалындану деп аталады.

Тізбекті реакция белсенді өнім молекуласы бастапқы затпен әрекеттесіп, қорытынды өнімдер мен белсенді өнімнің бір молекуласын түзетін болса да жүреді. Бұл жағдайда белсенді өнім концентрациясы тұрақты және ол тепе-теңдік мәнге тең болады. Мұндай реакция тармақталмаған тізбекті реакция деп аталады.

Тармақталмаған тізбекті реакция

Тармақталмаған тізбекті реакцияның мысалы ретінде сутек мен хлордың Н2+Cl2=2HCl реакциясын қарастыруға болады. Хлор молекуаларының диссоциациясынан және олардың бір-бірімен немесе М басқа молекуалармен соқтығысуы кезінде сутек-хлор жүйесінде әрқашан атомарлы хлордың белгілі бір мөлшері болады. Оның концентарциясы келесі теңдікпен анықталады

|  | . | (4.30) |
| --- | --- | --- |

Хлор атомы сутекмен келесі реакция бойынша әрекеттеседі:

|  | . | (4.31) |
| --- | --- | --- |

Бұл реакцияның активтену энергиясы аз және Е=25 кДж/моль құрайды. Сондықтан атомарлық хлордың аз болуына және хлор атомдары мен сутек молекулаларынң соқтығысуының аз боуына қарамастан, (4.31) реакция жылдамдығы активация энергия жоғары хлор мен сутек молекулаларының бимолекулалы реакция жылдамдығынан айтарлықтай жоғары. (4.31) реакция кезінде НСl түзілуімен бірге сутек атомдары да түзіледі, ол келесі реакция бойынша әрекеттеседі:

|  | , | (4.32) |
| --- | --- | --- |

және оның жылдамдығы (4.31) реакциядан көп болады.

Сонымен,  (4.31) және (4.32) реакциясынан кейін реакция басталуына себеші болған хлордың кез-келген атомы НСl екі молекуласын түзгеннен кейін қайта қалпына келеді. Қалпына келген хлор атомы тағы да (4.31) реакцияға түседі және т.с.с.

Белсенді өнім концентрациясы реакцияның тізбекті жүруін қамтамасыз етіп тепе-теңдік мәнде тұрақты болып қалады. Уақыт өткен сайын, бастапқы заттың шығындалуынан тұрақы температурада реакция жылдамдығы төмендейді.

Тәжірибиелер көрсеткендей, зерттелетін реакция жылдамдығы келесі теңдеумен сипатталады

|  | , | (4.33) |
| --- | --- | --- |

теңдеуден көрініп тұрғандай, бұл реакция сутек бойынша бірінші ретті, ал хлор бойынша ретті жартыға тең. Ол реакцияның хлор атомдары бойынша жүретінін көрсетеді.

Теңдеудегі CСl2 және СН2 – қоспадағы хлор және сутекнің концентрациялары.

Тармақталған тізбекті реакциялар. 	Мысал ретінде сутекттің тотығу реакциясын қарастырайық. Сутектің оттекпен қосылу тізбектік реакциясының жүру сұлбасы 4.5 суреттте көрсетілген. Тізбектік реакцияның басталу процессі:

|  | . | (4.34) |
| --- | --- | --- |

Содан кейін тізбекті реакция жүреді:

|  | ; | (4.35) |
| --- | --- | --- |

|  | ; | (4.36) |
| --- | --- | --- |

|  | . | (4.37) |
| --- | --- | --- |

(4.35), (4.36) және екі еселенген (4.37) реакцияларды қосып бұл реакция циклінің қорытынды мәнін аламыз:

|  | . | (4.38) |
| --- | --- | --- |

4.5 сурет. Н2+О2 тізбектік реакциясының жүруі

Бұл теңдеуден көрініп тұрғандай Н бір атомы реакцияға түскен кезінде қорытынды өнімдерідің түзілуімен қатарласа сутектің Н жаңа үш атомының да түзілуі жүреді, яғни тізбектің тармақталу процесі орындалады.

Тізбектің одан әрі жалғасуы бос атомдар мен радикалдар санының прогрессивті артуынан. Сондықтан бұл реакция біраз уақыттан кейін үдей түседі. Атомдар мен радикалдар концентрациясының максимум мәнге артуынан болатын реакцияның тез жүру уақыты индукция периоды деп аталады.

Сонымен тізбектік реакция бастапқы заттар молекулалары атомдармен немесе радикалдармен әрекеттескенде болады, яғни материалдық тізбек деуге болады.

Тармақталған тізбекті реакция бойынша отынның басқада жанғыш қоспаларының жануы жүреді: көміртек тотығы, метан және басқада көрімсутекті қоспалар.

Көміртек тотығы және көмірсутектердің жануы.  Көміртек тотығының құрғақ қоспасы 700 0С температураға дейін ауамен мүлдем әрекеттеспейтіні тәжірибе жүзінде дәлелденген. Ал одан жоғары температурада қатты материалдар бетінде гетерогенді реакцияда баяу жанады. СО жану жылдамдығы қоспа құрамында аз мөлшерде су буы немесе сутек болған кезінде жылдам артады. Бұл жағдайда 300 0С және одан жоғары температурада интенсивті гомогенді жану жүреді.

Зерттеулер көрсеткендей, СО көп болатын және су булары 3% артпайтын қоспада реакция жылдамдығы реакция аймағында СО концентрациясына және қоспадағы су буларының бастапқы концентрацияына пропорционал

|  | . | (4.39) |
| --- | --- | --- |

Оттек мөлшері көп қоспаларда су буының әсері әлсіздеу, реакция жылдамдығы онда  пропорционал. Оттек құрамы 5% дейінгі қоспаларда реакция жылдамдығы оттек концентрациясының бірінші дәрежесіне және одан кейін оның концентрациясынан тәуелді емес.

α = 0,4 байытылған қоспалар стехиометриялық үшін белсену энергиясы 88 000 кДж/моль (21 000 ккал/моль) – ден 205 000 кДж/моль (49 000 ккла/моль)-ге  дейін ұлғаяды.

Н.Н. Семеновтің жән Я.Б. Зельдовичтің жұмыстары негізінде көміртек тотығы жануының тізбекті реакциясының жүруі келесі элементарлы кезеңдермен көрсетіледі:

тізбектің пайда болуы

|  | ; | (а) |
| --- | --- | --- |

|  | , | (ә) |
| --- | --- | --- |

тізбектің жалғасуы

|  | ; | (б) |
| --- | --- | --- |

тізбектің тармақталуы

|  | ; | (в) |
| --- | --- | --- |

|  | ; | (г) |
| --- | --- | --- |

қабырғаларда тізбектің үзілуі

|  | ; | (д) |
| --- | --- | --- |

көлемдегі тізбектің үзілуі

|  | . | (е) |
| --- | --- | --- |

Ең баяу және, сәйкесінше, процестің қосынды жылдамдығын анықтаушы (б) реакциясы болып табылады.

Сонымен жалында су буы немесе сутек болған кезде СО тармақталған тізбекті жану реакциясы басталуы және өтуі үшін қажетті Н және ОН-тың  біраз концентрациялары түзіледі.

Көмірсутектердің жану жылдамдығы сутек және көмір қышқылымен салыстырғанда төмен болатыны тәжірибе жүзінде дәлелденген. Олардың жануы өте күрделі механизм бойынша жүреді және үлкен индукция периодымен бірнеше минутқа жетеді. Соңғысы тізбектің түзілуімен қатар реакция жүруін тоқтататын тізбектің үзілуі болуымен түсіндіріледі. Мысал үшін жарылғыш метанды ауамен бірге температурасы 500 0С ыдысқа беретін болсақ, жарылыс бірнеше минуттан кейін болады.

Көмірсутектердің ішінде ең көп кездесетіні метан болғандықтан, ол бойынша зерттеу жұмыстары көп. Бірақ бүгінге дейін оның жану механизмінің толық сипаттамасы жоқ. Спектроскопиялық өлшеулер жалын аймағында метан гидроксилінің концентрациясы тепе-теңдік күйден жоғары және С2 мен СН мөлшерінің көп екенін көрсетті.

Н.Н. Семенов метан жануының тізбекті реакциясының басталуы келесідей жүретінін дәлелдеді. Оттек бар кезінде метан СН3 түзу арқылы сутектің бір атомын жеңіл береді

|  | . | (а) |
| --- | --- | --- |

Атомарлы сутек оттек молекуласымен әрекеттесіп гидроксил түзеді

|  |  | (ә) |
| --- | --- | --- |

Одан кейін СН тобын түзу арқылы СН3 радикалынан сутектің бөлінуі жүреді немесе салыстырмалы тұрақсыз метил спиртін түзу арқылы СН3 пен гидроксилдің бірігуі жүреді

|  | . | (б) |
| --- | --- | --- |

СН тобы гидроксилмен әрекеттескен кезде СО және Н2тұрақты молекулаларын түзеді

|  | . | (в) |
| --- | --- | --- |

Метил спирті формальдегидтің төзімсіз қоспасын түзе отырып тотығады

|  | . | (г) |
| --- | --- | --- |

Формальдегид СН тобының гидроксилмен тікелей бірігуі кезінде де түзілуі мүмкін

|  | . | (д) |
| --- | --- | --- |

Түзілген формальдегид ыдырайды

|  | . | (е) |
| --- | --- | --- |

Бөлінген Н2 және СО жоғарыда бейнеленген реакциялар бойынша жанады.

Көмірсутектердің жануы, тотығумен қатар қожды көміртек, сутек және метан түзу арқылы термиялық ыдырау болуынан күрделенеді. Сондықтан ауыр көмірсутектердің жану механизмі айтарлықтай деңгейде метанның, сутектің жану және көміртектің гетерогенді жану механизміне ұқсайды.

Тізбекті реакция өрбуінің басқада жолдары болуы мүмкін. Реакция өнімдері түзүлуі кезінде оларда белсену жылуы мен реакция жылуының қосындысына тең жоғары энергия болады. Бұл молекулалар бастапқы заттар молекулаларымен соқтығысу кезінде оларды белсендіреді. Соның әсерінен тізбектің жалғасуы болады.

Мұндай тізбектер энергетикалық деп аталады. Егер энергетикалық тізбектің дамуы реакция жылдамдығының прогрессивті артуына және, сәйкесінше, қоспа температурасының прогрессивті артуына әкелетін болса, онда реакцияның стационарлы емес жүруі басталады.

Бұл критикалық құбылыс жылулық жалындану деп аталады. Температура артқан сайын жүйедегі белсенді бастапқы центрлер саны артады.

4.8 Жылулық өздігінен жалынданудың стационарлық теориясы

Ыдысқа салынған жанғыш қоспадағы химиялық реакцияны қарастырайық. Ыдыстың температурасын онымен қоса жанғыш қоспа температурасын баяу бірқалыпты көтергенде, қоспаның белгілі бір температурасында реакция жылдамдығы өсуі байқала бастайды және ол одан әрі артады. Сәйкесінше, бөлінетін жылу мөлшеріде ұлғаяды, ол қоспа температурасының тез артуына әкеледі. Сонымен қатар қоспа мен орта температураларының арасында айырмашылық болуына байланысты қоршаған ортаға реакциялық көлемнен жылу шығындалады және қоспа температурасы артқан сайын оның мөлшері өседі. Сонымен химиялық әрекеттесу кезінде бөлінген жылу қоспаны қыздыруға және қоршаған ортаға шығындалады.

4.6 сурет. Жылубөліну Qp және жылужоғалту QTтемпературадан тәуелділігі

Процестің одан әрі жалғасуы барлық бөлінген жылу қоршаған ортаға шығындалады ма, немесе процесс нәтижесінде жылу бөліну жылудың қоршаған ортаға шығынынан артық па соған байланысты болады. Бірінші жағдайда жылулық тепе-теңдік және қоршаған ортаның температурасынан аз ғана жоғары болатын стационарлы температура орналады. Екінші жағдайда температураның одан әрі артуы және реакция жылдамдығының өздігінен қарқынды артуына, жылудың көп бөлінуіне әкеледі, яғни жанғыш қоспаның өздігінен жалындануына.

4.6 суретте жылу бөлінудің Qp және жылудың қоршаған ортаға шығынының Qт температураға тәуелділігі келтірілген. Химиялық реакция жылдамдығы температура артқан сайын Аррениус заңына сәйкес қарқынды артады. Сондықтан бірлік көлемдегі жылу бөліну экспоненциалды қисықпен өрнектеледі

|  | . | (4.40) |
| --- | --- | --- |

Бұл теңдеудегі:

- реакция жылдамдығының константасы;

С – жанғыш газ концентрациясы;

п – реакция реті;

Q–жану жылуы.

Көлем бірлігіне қатысты жылудың қоршаған ортаға шығыны температура бойынша сызықтық функция болып табылады

|  | . | (4.41) |
| --- | --- | --- |

Теңдеудегі:

α – жылуберу коэффициенті;

F және V – жанғыш қоспа тұрған ыдыстың сәйкес беті мен көлемі;

Т – әрекеттесуші қоспа температурасы, барлық реакциялық көлемде бірдей деп есептеледі;

Т0 – ыдыс қабырғасының температурасы, қоршаған орта температурасына тең.

Qт және Qр қисықтарының қиылысу нүктесі стационарлық режим болып табылады, ондағы жылу бөліну жылудың қоршаған ортаға шығынына тең. Температураға байланысты екі стационарлық режимнің болуы мүмкін: төменгі 1 және жоғарғы 2. 1 нүктеге дейін жылубөліну жылу шығынынан көп, сәйкесінше қоспа қыздырылады. Қыздыру қоспа температурасы Т1 дейін өскенше болады. Бұл температурада Qт=Qр. Одан кейін қоспаның қызуы жүрмейді, себебі Т1 жоғары температурада Qт>Qр және қандай да бір жолмен қоспа температурасы Т1 асатын болса, онда ол қайтаТ1 дейін салқындайды. Бұл жағдайда реакция қоспаны ыдыс қабырғасының температурасын Т0 біраз жоғары Т1 температурасына дейін қыздырады. Сәйкесінше, төменгі стационарлық режим тұрақты болып табылады және кішкене қыздырумен, реакция жылдамдығы төмен болумен сипатталады, сондықтан баяу тотығу орнығады деп аталады.

Қоспаны 2 нүктеге сәйкес келетін температурадан жоғары температурамен қыздырған кезде жылу бөлулер жылу шығынынан көп болады, осының әсерінен өздігінен жалындануға әкелетін қарқынды қыздырылу болады. Температураны төмендеткен кезінде жылу бөліну Qр жылу шығынынан QТ аз болады, сондықтан жүйе бастапқы орнына келе алмайды, тек 1 нүктеге оралады. Сонымен жоғарғы режим тұрақсыз және практикалық тұрғыдан орындалуы мүмкін емес.

Енді қоршаған орта температурасын Т0 көтереміз, графикалық тұрғыдан Qт тура сызығы параллельді оңға ығысады. Т0 қандай да бір мәнінде Qp  және Qт қисықтарының жалпы бір К нүктесі болады. Бұл нүкте температураның төмендеуіне қатысты тұрақты және температураның жоғарылауына қатысты тұрақсыз. К критикалық нүкте болып табылады: Тк температурасынан төмен болатын болса стационарлық режим, керсінше, қоршаған ортаның температурасы -дан айтарлықтай жоғары болатын болса, онда ол қоспаның өздігінен жалындауына әкелетін прогрессивті өзін қыздыру болады.

Өздігінен жалынданудың басталуы стационарлық режимнің шекті мүкін мәніне жетуі деп қарастырылатын зерттеу әдісі өздігінен жалынданудың стационарлық жылулық теориясы деп аталады.

Т0 температураны оның критикалық мәнінен - дан және сәйкесінше Т температураны Тк-дан кішкене көтеретін болсақ, онда стационарлық күй мүмкін емес және температураның прогрессивті артуы басталады. Стационарлы жылулық теорияда өздігінен жалындану температурасы ретінде Тк немесе  қабылданады.  температуралар айырымы жарылыс алды қыздыру деп аталады.

Сәйкесінше, өздігінен жалындану температурасы тек қана жанғыш қоспаның табиғаты мен қасиетіне тәуелді емес, сонымен бірге әрекеттесуші қоспаның жылуберуін анықтайтын процестің жүру шарттарынан да тәуелді. Сондықтан ол физико-химиялық константа емес, процесстің қорытынды сипаттамасы болып табылады.

Н.Н.Семенов алғашқы болып Qт сызығының Qp қисығымен жанасу нүктесінде жылубөліну жылу шығынына тең және олардың температура бойынша туындылары бір-бірімен тең болу шартынан өздігінен жалындану температурасын математикалық тұрғыдан анықтады, яғни

|  | , | (4.42) |
| --- | --- | --- |

|  | . | (4.43) |
| --- | --- | --- |

(4.42) және (4.43) теңдеулеріне (4.40) және (4.41) өрнегін қойып және оларды дифференциалдап бірге шеше отырып, аламыз:

|  | , | (4.44) |
| --- | --- | --- |

одан

|  | . | (4.45) |
| --- | --- | --- |

Тк өрнегін қатарға жіктеп және  тең және ондан үлкен мүшелерді ескермей отырып, аламыз

|  | . | (4.46) |
| --- | --- | --- |

Бұл жерден өздігінен жалындануға дейінге қыздыру

|  | . | (4.47) |
| --- | --- | --- |

(4.47) теңдеуінен, егер  болса, онда өздігінен жалындану мүмкін емес, ал егер болса, онда өздігінен жалындану басталады.

Өздігінен жалындануға дейінгі қыздыру белсену энергиясына және  температура шамасына тәуелді, бірақ әдетте жану реакциялары үшін ол бірнеше ондық градустан аспайды.

Сонымен стационарлық жылулық теорияда өздігінен жалындану шегіндегі қоспа күйі анықталады. Өздігінен жалындану шегі шекті мүмкін стационарлық күй болып табылады. Қоршаған орта температурасын -дан жоғарылатау немесе жылу әкетілу интенсивтілігін төмендету арқылы қоспа температурасын Тк-дан кішкене арттырған кезде стационарлық күй мүмкін емес болады.

Критикалық нүктеде жылубөлінудің интенсивтілігі жылу әкетілу интенсивітлігіне тең болады (4-6 суретте Qp және Qт сызықтары), ал Т0 температурасын -дан жоғары көтеретін болсақ жылу бөліну интенсивтілігі артады (4-6 суретте Qp және  сызықтары). Ол жылудың қоршаған ортаға барлығы әкетілмейді, тек бір бөлігі әкетіледі. Әкетілмей қалған жылу мөлшері қоспаны жылытуға жұмсалады. Бұл химиялық әрекеттесуді арттырып және индукция кезеңі деп аталатын белгілі бір уақыт аралығында өздігінен жалындануға әкеледі. Қоспаны қыздыруға жұмсалатын жылудың мөлшері аз болған сайын, индукия кезеңі соншалықты көп болады. Критикалық күйдегі бөлінетін жылу толығымен әкетілетін болғандықтан,  стационарлық теорияда өздігінен жалындану температурасына индукия кезңінің үлкен мәні сәйкес келеді, ал теориялықта – шексіз.

Стационарлық теория өздігінен жалындану процесінің физико-химиялық мазмұнын анықтау үшін маңызы көп, бірақ ол индукция кезеңі өте аз жылдам отын жағу құрылғыларының есептемесін жүргізуге үшін емес.

Бугенераторларның, газотурбиналық қондырғының (ГТҚ) жану камераларында және басқада құрылғыларда отынды жағу шарттарында индукция кезеңі секундтың жүзден бір бөлігін құрайтын болғандықтан, оларда жылулық өздігінен жалынданудың стационарлы емес теориясын қолданылады.

4.9 Жылулық өздігінен жалынданудың стационарлы емес теориясы

Өздігінен жалындану процесінің уақыт бойынша жүруін, яғни стационарлы емес процесті қарастырайық және келесідей физикалық модель бар деп ескерейік. Әрекеттесу бір уақытта бастапқы белгілі бір құрамы және температурасы бар газды жанғыш қоспаның қандай да бір шектелген көлемінің барлық массасында жүреді деп есептейміз.

Ыдысқа салынған қоспаның химиялық әрекеттесуі кезінде бөлінетін жылудың бір бөлігі қоспаны қызыдруға және бір бөлігі ыдыс қабырғасын қыздыруға жұмсалады. Сондықтан әрекеттесуші қоспа үшін жылу балансының теңдеуі келесідей түрде жазылады:

|  | . | (4.48) |
| --- | --- | --- |

(4.48) теңдеуіндегі:

- бөлінген жылу мөлшері;

- қоспаны қыздыруға жұмсалатын жылу мөлшері;

- ыдыс қабырғалары арқылы қоршаған ортаға әкетілетін жылу мөлшері.

Жанғыш газ бен оттек арасындағы реакцияны екінші ретті реакция деп қарастырып және өздігінен жалындану басталуына дейінгі реагенттер шығынын ескермей, (4.48) теңдеуіндегі айнымалылардың сәйкес өрнектерін қойып және бірлік көлем мен уақытқа қатынасын аламыз:

|  | . | (4.49) |
| --- | --- | --- |

Бастапқы шарт:  =0, Т=Т1 кезінде.

(4.49) теңдеудегі:

- реакция жылдамдығының константасы;

Е - белсену энергиясы;

R=8,321- универсалды газ тұрақтысы, кДж/(моль∙К);

- жанғыштың және оттектің  концентарциясы, кг/м3, 0,1013 МПа және температура 0 0С;

Т1- қоспаның бастапқы температурасы және ол ыдыс қабырғасының температурасына тең, К;

Т- қоспа температурасы (ағымдағы температура), К;

Q - қоспаның жану жылуы, кДж/кг;

скос- қоспаның жылусыйымдылығы, кДж/(м3∙К);

- уақыт, с;

α - қабырғадан қоршаған ортаға жылуберу коэффициенті, кВт/(м2∙К);

S және V - реакциялық ыдыстың беті мен көлемі, м2 және м3.

Өлшемсіз температуараға, координатағы және жылуберу коэффициентіне өте отырып (4.49) теңдеуін келесідей өлшемсіз түрде өрнектеуге болады:

|  | . | (4.50) |
| --- | --- | --- |

(4.50) теңдеуіндегі:

- өлшемсіз температура;

- өлшемсіз уақыт;

- жылуберудің өлшемсіз коэффициенті.

Бастапқы шарттар: , кезінде.

(4.50) теңдеуінің шешімі келесідей түрде болады:

|  | . | (4.51) |
| --- | --- | --- |

және жанғыш қоспа температурасының өлшемсіз координатада уақыт бойынша өзгеруін береді.

Қорытынды шығару алдында, зерттеулер толық болуы үшін, цилиндрлік камера арқылы үрлеу кезіндегі белгілі бір бастапқы құрамы және температурасы бар жанғыш қоспаның химиялық әрекеттесуі ретінде тұрақты қысымдағы өздігінен жалындану процесін қарастырайық. Сонымен қоса қабырға температурасы қоспаның бастапқы температурасына тең болсын.

Өздігінен жалындану кезіндегі температураның күрт артуы ағынды турбулизациялайды және температураның жоғары градиент аймақтарында ағының біртекті аэродинамикалық және жылулық сипатын бұзуы мүмкін. Көлденең қимада температура профилі қисайған және ағынның турбулизациясы кезінде турбулентті масса-және жылуалмасу пайда болады және одан кейінгі жанғыш қоспаның өздігінен жалындану процесі бұзылады. Жалын фронты болған кезінде процесс жалындау кезеңіне өтеді.

Аналитикалық зерттеу үшін жоғарыда сипатталған өздігінен жалындану процесі моделін бірөлшемді ағынның математикалық моделінің негізі ретінде аламыз.

Бірөлшемді модель негізінде құрылған теорияның тәжірибе жүзінде тексеруін камерада жалынданудың басталуына дейін емес, өздігінен жалындану процесі басталатын температураға дейін жүргізуге болады. Одан басқа тәжірибелік әдіс өздігінен жалындану басталғаннан кейін үзіліс жасау арқылы кезеңді түрде жүргізу. Сынауды бұлай жүргізу жанғыш қоспаның бөлек мөлшері үшін сәйкес келеді.

Жалындану кезеңіне, жанғыш газ бен оттек шығынын ескермей отырып, камераның тәжірибелік бөлігі үшін (4.48) теңдеуін Д.М.Хзмалян келесідей түрде берді:

|  | . | (4.52) |
| --- | --- | --- |

(4.52) теңдеудегі:

d - камера диаметрі, м;

W - ағын жылдамдығы, м/с;

α - газдан қабырғаға жылуберу коэффициенті, кВт/(м2∙К).

(4.52) теңдеуін көлем бірлігіне жазамыз:

|  | , | (4.53) |
| --- | --- | --- |

мұндағы - ағын жылдамдығы, м/с (қысым 0,1013 МПа және температура 00С кезінде).

Бастапқы шарттар: х=0 және T=T1 кезінде.

Өлшемсіз температураға, координатағы және жылуберу коэффициентіне өте отырып аламыз:

|  | . | (4.54) |
| --- | --- | --- |

(4.54) теңдеудегі:

- өлшемсіз температура;

- өлшемсіз координата;

- жылуберудің өлшемсіз коэффициенті.

Бастапқы шарттар: кезінде.

4.10 Бугенераторларының оттықтарында азот оксидінің түзілуі

Булы қазандықтар  отындықтарында және ішкі жану қозғалтқыштарында отынды жағу кезінде отынның жанғыш бөлігіндегі жану өнімдерінің белгілі оксидтерінен басқа, аз мөлшерде азот пен күкірт оксидтері пайда болады. Олардың материалдық және жылулық баланстағы рөлі үлкен емес, бірақ олар қоршаған ортаны ластайды, тірі және тірі емес табиғатқа, адамға зиян келтіреді.

Өнімділігі 950т/сағ болатын ТПП-210, ТПП-312 бу қазандықтары мазут және табиғи газда α≤1,03 жұмыс істейтін кезінде отынның жану өнімдерінде азот оксидінің құрамы өлшеу мәлеметтері бойынша 800-1100мг/м3, ал 300-800 МВт  энергоблоктың бу қазандықтарында тас көмірін, мазутты және табиғи газды α=1,1÷1,2 жаққанда азот оксидінің құрамы 1500-2000 мг/м3 жетеді, Бұл мүмкін болатын шекті концентрациялардан артық.

Зерттеу негізінде жану процесінде NO түзілетіні дәлелденген. Бу қазандығының газ құбырлары бойымен қозғалыс кезінде, азот оксидтерінің тотығуы жүрмейді. Ауаға шыққан соң NO-нің негізгі бөлігі салыстырмалы қысқа уақыт аралығында, салқындау жағдайында және бос оттектің болуына байланысты NO2-ге өтеді. Азот диоксиді азот оксидінен төрт есе уландырғыш болады. NO2 газдары дем алу жолдарының қатты зақымдануына және улануына әкеледі. Азот диоксидінің түзілуі азот оксиді мен оттектің әрекеттесуі кезінде жылудың бөлінуімен жүреді:

|  | . |
| --- | --- |

Азот оксидтерінің шығуы ауаның артықтық коэффициентіне байланысты екені тәжірибе жүзінде анықталды (4.7 сурет). α<1 аймағында NO-ның көп бөлінуі бос оттек концентрациясының жоғары болуымен түсіндіріледі, ал α>1 аймағында оның аз бөлінуі температура төмендеуімен түсіндіріледі. NO-ның максималды бөлінуі стехиометриялық қоспаға ұқсас құрамы бар қоспа жанған кезде болады.

4.7 сурет. Азот оксиді шығуының ауаның артықтық коэффициентіне тәуелділігі

α>1 қоспаларында NO бөлінуі тепе-теңдік күйдегіден бір-екі есе аз, ал тотықтырғышы аз қоспаларда тепе-теңдік күйдегіге жақын болады.

Зерттеу негізінде NO жалында максималды температуралар зонасында, олардың ұзындығы кіші аймақта түзілетіні анықталды.

Жоғары температура кезінде реакция зоналарында атомарлы  оттек түзілетіндіктен, азот оксидтерінің түзілу механизмін келесідей жазуға болады:

O+N2↔NO+N;

N+O2↔NO+O.

Осы кезде атомарлы оттек көмірсутектер мен көміртек оксидтерінің жану реакциясында көп мөлшерде түзіледі.

Семенов, Зельдович және Франк-Каменцктің мазмұндаған деректері негізінде (Семенов-Зельдович-Франк-Каменцкий теориялары) азот пен атомарлы оттектің қатысуымен тізбекті реакциялар жиынтығы қарастырылады:

|  | ; | (4.55) |
| --- | --- | --- |

|  | , | (4.56) |
| --- | --- | --- |

мұнда k1,k2,k3,k4 – тура және кері реакциялар жылдамдықтарының константалары.

Атомарлы оттектің концентрациясы O2 молекуласының диссоциация реакциясы теңдігімен анықталады:

O2↔2O.

Сәйкесінше, теңдік константасы ; осыдан:

|  | , | (4.57) |
| --- | --- | --- |

мұнда C0 және CO2 - атомарлы оттек пен оттек молекулаларының молярлы концентрациялары,  .

(4.55) және (4.56) реакцияларының тепе-теңдік шарты келесі түрге ие:

;

,

ал толық процесте:

|  | . | (4.58) |
| --- | --- | --- |

Концентрация индекстеріндегі жақшалар тепе-теңдік концентрациялар қарастырылып жатқанын білдіреді.

Қарастырылатын реакциялардың кинетикасы келесі теңдеумен анықталады:

|  | ; | (4.59) |
| --- | --- | --- |

|  | . | (4.60) |
| --- | --- | --- |

Атомарлы оттек және атомарлы азот концентрацияларының өзгеру жылдамдығы азот оксидінің өзгеру жылдамдығынан өте аз, яғни , онда деп қарастыруға болады.

Сонда (4.60) теңдеуінен:

|  | . | (4.61) |
| --- | --- | --- |

Осы теңдеуден көрінгендей, тек ауа азоты ескеріледі. Себебі, атмосферадағы азот 79%, ал отында тек 1-2% болады.

(4.61) теңдеуін атомарлы азот үшін (4.59) теңдеуіне қойып және алгебралық түрлендіруді орындасақ:

|  | . |  |
| --- | --- | --- |

k2CO2>k3CNO деп  санауға болады, яғни NO (4.56) тура реакция бойынша түзілуі NO-ның (4.55) кері реакция бойынша жойылуынан артық. Сонда :

.

dC0/d = 0 шарты атомарлы оттектің концентрацияcs тепе-теңдікте екенін көрсетеді, сәйкесінше ол үшін (4.57) теңдеуіне қойсақ:

|  | . | (4.62) |
| --- | --- | --- |

Қосымша белгілеулерді енгіземіз:

- азот оксидінің өлшемсіз концентрациясы;

- өлшемсіз уақыт (гомохрондық критерий).

Сонда азот оксиді концентрациясының өзгеруінің дифференциалды теңдеуін (4.62) өлшемсіз түрде жазамыз :

|  | . | (4.63) |
| --- | --- | --- |

Бастапқы шарттар: Ho=0 σ =0 кезінде.

Бу қазанының оттығында Тмакс≈(0,85 – 0,9)Ta, ал оттықтан шығатын газдар температурасы екенін ескере отырып, жалын температурасын бірінші жуықтауда тұрақты деп санауға болады. Сонда (4.63) интегралдаған соң arthσ =Ho аламыз. Осыдан:

|  | . | (4.64) |
| --- | --- | --- |

Тәжірибелер нәтижелерін соңғы теңдеу арқылы өңдесек, Коk1 белгісіз константалар көбейтінділерін табуға болады (4.8 сурет). Суреттен көргеніміздей, қисық сызықтар түрлі отын үшін әр түрлі, ал ауаның тотығу жолын көрсететін константалар отын түріне байланысты болмауы қажет. Одан басқа, торфты жағатын құйынды оттықтар үшін мәліметтер (4 қисық) торфтағы тік ағынды жанарғылары бар оттықтарға қарағанда жоғары орналасады (2 қисық).

4.8 сурет. Ауа азотын ескерген кездегі түрлі отын үшін lgk1Ko(T) тәуелділігі 1 – тас көмір (тік ағынды жанарғы); 2 – торф (тік ағынды жанарғы); 3 – мазут (құйынды жанарғы); 4 – торф (құйынды жанарғы).

Тәжірибелік мәліметтерді өңдеу кезінде газдардың оттықта болу уақыты  деп анықталды, және де оттықтың барлық көлемі ескерілді. Бірақ құйынды оттық көлемінің бір бөлігі құйынды зоналармен толған, сондықтан газ ағынының онда болу уақыты есептік мәнінен аз, сәйкесінше, Коk1 жанудың түрлі сұлбалары үшін әр түрлі болады. Бұл нәтижелер торфта (азот құрамы көп) анық көрінді. Осыдан отын азотының азот оксидінің түзүлу процесіндегі маңыздылығы көрінеді.

Отын азотын ескерген кезіндегі Семенов–Зельдович–Франк-Каменцкий теориясын қарастырайық. Термиялық ыдырау кезде пайда болатын отын азоты негізінен атомарлы күйде болады деп есептейік және тек қана ол (4.55), (4.56) тізбекті реакцияларының өтуін анықтайтын болсын. Онда (4.60) теңдеуінен,  шарты кезінде келесі теңдеу аламыз:

.

Бұл теңдеуді (4.59) теңдеуге қойсақ:

|  | . | (4.65) |
| --- | --- | --- |

Бірінші жуықтауда атомарлы азот концентрациясы тұрақты және оның термиялық ыдырауы СN0 кезіндегі шығуына тең деп, (4.64) теңдеуінен түрлендіруден кейін аламыз:

.

Төмендегіні ескерсек

,

түрлендірулерден кейін аламыз

|  | . | (4.66) |
| --- | --- | --- |

болғандықтан, яғни (4.55) тура реакция бойынша азот оксидінің түзілуі, (4.56) азот оксидінің жойылу реакциясына қарағанда интенсивті жүреді, (4.66) екінші қосындыны ескермеуге болады, сонда

.

| 4.9 сурет. (4.67) теңдеуді нақты және жуықтау арқылы шешудің қорытындыларын салыстырыу 1-нақты шешімі (4.68); 2-жуық шешімі (4.69); *-шешімінің сәйкес келу облысы | 4.10 сурет. Отын азотын ескерген кезіндегі әртүрлі отындар үшін lgk2(T) тәуелділігі 1-тураағынды жанарғы (мазут, торф, көмір); 2-кұйынды жанарғы |
| --- | --- |

Бұл теңдеуді өлшемсіз түрде жазамыз. Мұнда σ азот оксидтерінің өлшемсіз концентрациясы болып қалады, ал өлшемсіз уақыт . Сонда :

|  | . | (4.67) |
| --- | --- | --- |

Осы дифференциалды теңдеудің шешімі бастапқы шарттар Но = 0 σ ≈ 0 болған кезде, изотермиялық оттықтар үшін келесі түрде беріледі:

|  | . | (4.68) |
| --- | --- | --- |

σ2<<2 , яғни  болған кезде,  және

|  | . | (4.69) |
| --- | --- | --- |

σ2<<2 шарты Но<<1 білдіреді. Көрсетілген жуықталған теңдіктер Но аз болған сайын нақты болады. σ, Но координаттарында алынған (4.68) және (4.69) шешімдер 4-9 суретте көрсетілген.

(4.68) шешімі бойынша түрлі отындар үшін тәжірибелік мәліметтер өңделді (4-10 сурет) және (4.66) тура реакцияның  k2 м3/(кмоль∙с) жылдамдық константасы анықталды. Тәжірибелік мәліметтерді өңдегеннен кейін көрінгендей, түрлі отындар бір тік сызыққа ораналасады. 2 сызығы жоғары орналасқан, себебі құйынды жағу кезінде отын бөлшектерінің оттықта болу уақыты тік ағынды жанарғыда жағуға қарағанда көп. 2 және 1 тік сызықтарын салыстырған құйынды жағу кезінде оттық бөлшектер циркуляциясын анықтауға мүмкіндік береді.

Ауаның артықтық коэффициентінің және процесс температурасының кең диапазонында  әртүрлі отындар үшін реакция жылдамдығының константа мәні k2 тәжірибелік тәуелділікпен анықталады:

.

Отынның термиялық ыдырауы нәтижесінде пайда болған азот концентрациясы (кмоль/м3):

,

мұнда Nж – отынның азот құрамы; β – отын азотының конверсия дәрежесін түзеткіш (көмір үшін β=0,002; амбразуралы оттықтағы торф үшін β=0,4; мазут үшін β=0,5); 14 – азоттың молекулалық массасы.

Со2 және СN2 мәндері азот оксидінің тепе-теңдік концентрациясын есептеген кезде С(NO) (4.58) теңдеу бойынша :

;         .

Есеп нәтижесінде алныған СNO  концентрациясын азот диоксиді концентрациясына келесі теңдеу бойынша жеңіл өткізугі болады

,

мұнда 46 – NO2 молекулалық массасы; СNO2 – NO2 концентрациясы, кг/м3.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

- Хзмалян Д.М., Каган Я.А. Теория горения и топочные устройства. –М.:Энергия, 1976.

- Щеголев М.М. Топливо, топки и котельные установки. –М.: ГИЛСА, 1953.

- Стырикович М.А., Катковская К.Я., Серов Е.П. Котельные агрегаты. –М. – Л.:Государственное энергетическое издательство, 1959.

- Померанцев В.В., Арефьев К.М., Ахмедов Д.Б. Основы практической теории горения. –Л.:Энергоатомиздат.

- Семенов Н.Н. Цепные реакции. М.-Л., Госхимиздат, 1934. 555 б.

- Хиншельвуд К.Н. Кинетика газовых реакций. М., ГТТИ, 1933. 308 б.

ҚОСЫМШАЛАР

Кесте 1. Кейбір қатты және сұйық отындардың өндіру аймақтары бойынша  мінездемелері

| Өндіру аймақтары | Мар ка | Құрамы,% |  |  |  |  |  |  |  | Төменгі жану жылуы, МДж/кг | Ұшқыш заттар , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | WP | AP | SPk+орг | CP | HP | NP |  | OP |  |  |
| Донецк бассейні | Г А | 8,0 8,5 | 23,0 22,9 | 3,2 1,7 | 55,2 63,8 | 3,8 1,2 | 1,0 0,6 |  | 5,8 1,3 | 22,0 22,6 | 40 3,5 |
|  | Д | 13,0 | 21,8 | 3,0 | 49,3 | 3,6 | 1,0 |  | 8,3 | 19,6 | 44 |
| Кузнецк бассейні | Д | 12,0 | 13,2 | 0,3 | 58,7 | 4,2 | 1,9 |  | 9,7 | 22,8 | 42 |
|  | Г | 8,5 | 11,0 | 0,5 | 66,0 | 4,7 | 1,8 |  | 7,5 | 26,1 | 40 |
| Караганды бассейні | К | 8,0 | 27,6 | 0,8 | 54,7 | 3,3 |  | 0,8 | 4,8 | 21,3 | 28 |
| Екибастуз бассейні | СС | 7,0 | 38,1 | 0,8 | 43,4 | 2,9 |  | 0,8 | 7,0 | 16,7 | 30 |
| Москва аймағы | Б2 | 32,0 | 25,2 | 2,7 | 28,7 | 2,2 |  | 0,6 | 8,6 | 10,4 | 50 |
| Волынск өндіру аймағы | Г | 10,0 | 19,8 | 2,6 | 55,5 | 3,7 |  | 0,9 | 7,5 | 22,0 | 39,0 |
| Печорск | Ж | 5,5 | 23,6 | 1,6 | 59,6 | 3,8 |  | 1,3 | 5,4 | 23,7 | 33 |
| Ткварчельск өндіру аймағы | Ж | 11,5 | 35,0 | 1,3 | 42,5 | 3,2 |  | 0,8 | 5,7 | 16,7 | 37,0 |
| Кизеловск | Г | 6,0 | 31,0 | 0,1 | 48,5 | 3,6 |  | 0,8 | 4,0 | 19,7 | 42 |
| Артемовск өндіру аймағы | Б | 24,0 | 24,3 | 0,3 | 35,7 | 2,9 |  | 0,7 | 12,1 | 13,3 | 50,0 |
| Челябинск | Б3 | 18,0 | 29,5 | 1,0 | 37,3 | 2,8 |  | 0,9 | 10,5 | 13,9 | 45 |
| Ткибульск | Г | 13,0 | 27,0 | 1,3 | 45,4 | 3,5 |  | 0,9 | 8,9 | 17,9 | 45 |
| Канско-Ачинск | Б3 | 33,0 | 6,0 | 0,2 | 43,7 | 3,0 |  | 0,6 | 13,5 | 15,7 | 48 |
| Черемковск | Д | 13,0 | 27,0 | 0,1 | 45,9 | 3,4 |  | 0,7 | 8,9 | 17,9 | 47 |
| Райчихинск | Б2 | 37,5 | 9,4 | 0,3 | 37,7 | 2,3 |  | 0,6 | 12,2 | 12,7 | 43 |
| Чульмаканск | Ж | 7,5 | 23,1 | 0,3 | 59,0 | 4,1 |  | 1,0 | 5,0 | 23,2 | 38 |
| Нижнее-Аркаганск | Д | 16,5 | 9,2 | 0,3 | 59,1 | 4,1 |  | 1,0 | 9,8 | 22,9 | 40 |
| Жанатын тақта тас | - | 13,0 | 40,0 | 1,6 | 24,1 | 3,1 |  | 0,1 | 3,7 | 11,0 | 90,0 |
| Фрезерлік торф | - | 50,0 | 6,3 | 0,1 | 24,7 | 2,6 |  | 1,1 | 15,2 | 8,13 | 70,0 |
| Ағаш | - | 40,0 | 0,6 | - | 30,3 | 3,6 |  | 0,4 | 25,1 | 10,2 | 85,0 |
| Күкірті аз мазут | - | 3,0 | 0,05 | 0,3 | 84,6 | 11,7 |  | - | 0,3 | 40,3 | - |
| Күкіртті мазут | - | 3,0 | 0,1 | 1,4 | 83,8 | 11,2 |  | - | 0,5 | 39,7 | - |
| Күкірті көп мазут | - | 3,0 | 0,1 | 2,8 | 83,0 | 10,4 |  | - | 0,7 | 38,8 | - |

Кесте 2. Бірқатар табиғи газдардың сипаттамалары

| Газ құбырының аталуы | Көлем бойынша газдың құрамы, % |  |  |  |  |  |  |  |  | Төменгі жану жылуы, МДж/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СН4 | С2Н6 |  | С3Н8 |  | С4Н10 | С5Н12 | N2 | СО2 |  |
| Саратов – Москва | 84,5 |  | 3,8 |  | 1,9 | 0,9 | 0,3 | 7,8 | 0,8 | 35,8 |
| Ставрополь – Москва | 93,8 |  | 2,0 |  | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 2,6 | 0,4 | 36,1 |
| Дашов – Киев | 98,9 |  | 0,3 |  | 0,1 | 0,1 | - | 0,4 | 0,2 | 35,9 |
| Шебелинка – Москва | 94,1 |  | 3,1 |  | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | - | 37,9 |
| Саушино - Волгоград | 96,1 |  | 0,7 |  | 0,1 | 0,1 | - | 2,8 | 0,2 | 35,2 |
| Газли – Ташкент | 94,0 |  | 2,8 |  | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 2,0 | 0,4 | 36,3 |
| Карабулак – Грозный | 68,5 |  | 15,5 |  | 7,6 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,4 | 45,8 |
| Ставрополь – Грозный | 98,2 |  | 0,4 |  | 0,1 | 0,1 | - | 1,0 | 0,2 | 35,6 |
| Бухара – Урал | 94,9 |  | 3,2 |  | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | 36,7 |
| Орта Азия - Орталық | 93,8 |  | 3,6 |  | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 37,6 |

«Отын және жану теориясының негіздері»  бойынша

бақылау тапсырмалары

1 Отын

1. Жылуэнергетикада қатты және сұйық отынның химиялық құрамын ... сипаттайды:

A) химиялық кейіптемемен;

B) отынның элементтік құрамымен;

C) геологиялық қазулардың қайталуына байланысты;

D) сүзгілермен илеу әдісі бойынша;

E) қыздырудан кейінгі құрғақ қалдықпен.

2. Отынның жанар салмағында азот не болып табылады?

A) кешенді қосылыс;

B) ұшпа заттар;

C) ішкі балласты, жануға белсенділігі жоқ;

D) қождың элементі;

E) күлдің элементі.

3. Отының жанар салмағында оттек не болып табылады?

A) отының ішкі балласты, отынды тотықтыру ретінде қызмет етеді;

B) қождың элементі;

C) отынның сыртқы балласты;

D) жанар элемент, азотты қалпына келтіруші ретінде қызмет етеді;

E) ұшпа заттар.

4. Антроцит бұл не?

А) жоғары сапалы отын;

B) сұйық отын;

C) кварц құмы;

D) табиғи минерал;

E) майлау заты.

5. Органикалық отын дегеніміз:

К) полиакриламид;

B) девинилбензол;

C) күл;

D) тас көмір және қоңыр көмір;

E) шәйір.

6. Алу тәсіліне байланысты отынның барлық түрлері бөлінеді:

А) қатты, сұйық және газ тәрізді;

B) пиролиздік;

C) табиғи және жасанды;

D) аморфты;

E) амфотерлі.

7. Қандай температуралар мәнінде пиролиз іске асады:

A) 700-1000˚C;

B) 1700-1900˚C;

C) 300-500˚C;

D) 250-280˚C;

E) 70-120˚C.

8. Мазуттың оталу температурасына түсінік беріңіз.

A) бұл температурада ашық отпен жанасу кезінде мазут булары қоспада ісінуі мүмкін;

B) мазуттың булану температурасы;

C) мазуттың жану температурасы;

D) мазуттың бастама жануының температурасы;

E) 3  – тік (үштік) нүктенің температурасы.

9. Қылқанды және жапырақ ағаштарының жанар салмағында айырмашылығы бар ма?

A) иә;

B) жоқ;

C) 25 – 30 % - ға;

D) жоғары температурада жаққанда;

E) ылғалдыққа байланысты.

10. Тас көмірдің сипаты.

A) минерал;

B) жоғары жылусыйымдылықты органикалық отын;

C) аморфты дене;

D) кокстау кезінде құрғақ қалдық қалдырады;

E) мұнай айдаудың өнімі.

11. Табиғи газдың сипаты.

A) сұйытылған газ;

B) ауа;

C) жер;

D) ерте дәуірдегі теңіз жануарлары қалдықтарының және теңіз түбіндегі өсімдіктердің ауасыз ыдырауы;

E) генераторлық газ.

12. Метанның молекулярлық формуласын көрсетіңіз.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

13. Этанның молекулалық формуласын көрсетіңіз:

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

14. Пропанның молекулалық формуласын көрсетіңіз:

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

15. Бутанның молекулалық формуласын көрсетіңіз:

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) ;

16. Аз күкіртті мазутта күкірттің құрамын көрсетіңіз:

A) 2% дейін;

B)  6% шамасында;

C)  8° шамасында;

D)  0,5% дейін;

E)  3,5 бастап 4,3% дейін.

17. Күкіртті мазутта күкірттің құрамын көрсетіңіз:

A) 0,5% дейін;

B)  2% дейін;

C)  7% шамасында;

D) 5 % шамасында;

E) 3,5-4,3% дейін.

18. Жоғары күкіртті мазутта күкірттің құрамын көрсетіңіз:

A) 2% дейін;

B) 0,5 % шамасында;

C) 8 % шамасында;

D) 3,5-4,3% дейін;

E) 6 % шамасында.

19. Отында минералды қоспалардың құрамын қалай біледі?

A) күлділік бойынша;

B) жанар заттары құрамы бойынша;

C) ылғалдылығы бойынша;

D) ұшпа заттар құрамы бойынша;

E) қышқылдық қалдығы бойынша.

20. Отынның жанбаған бөлігін атаңыз.

A) күл;

B) шлам;

C) көміртек;

D) кольчедан күкірті;

E) шаң түрлі фракциялар.

21. Өз бетімен күл мен қождың компоненттері ... .

A) қиын балқиды;

B) балқымайды;

C) 300-400º С температурада балқиды;

D) 500-600º С температурда балқиды;

E) 600-700º С температурда балқиды.

22. Отынның жануы кезінде балқу мен жентектелу нәтижесінде түзілетін минералды массаны атаңыз.

A) күл;

B) шлам;

C) аластау күлі

D) қож;

E) шаң түрлі фракциялар.

23. Отынның жанғаннан кейінгі ұнтақ түрлі қалдықтарын атаңыз.

A) ошақ қалдықтары;

B) шлам;

C) қож;

D) күл;

E) шаң түрлі фракциялар.

24. Су мен күл қожды заттар қоспасы қалай аталады?

A) ошақ қалдығы;

B) пульпа;

C) мөлдірлеу шламы;

D) жұмыс дене;

E) эссенциялық.

25. Коррозияны болдырмау үшін неге «қоспа» процессін негізделген?

A) коррозия агентерінің байланысуы үшін;

B) күлдің құрылымының өзгеруі;

C) көмір шаңының ұнтақтаудың майдалығының өзгеруі;

D) аәродинамикалық кедергінің төмендеуі;

E) дұрыс жауабы жоқ.

26. Отынның абразивтігін сипаттаңыз.

A) отынның қозғалатын бөлшектерінің жабдықтар беттерін механикалық тоздыру қабілеті;

B) күлдің дисперстік сипаттамасы;

C) отынның гранулометриялық құрамы;

D) отынның ылғалдылығынан жабдық бетінің коррозиялық тозуы;

E) жабдық бетінің жоғары температуралық денгейінен коррозиялық жарықшақтануы.

2 Отынның жану өнімдері

27. Отынның жанар элементтерін атаңыз.

A) көміртек, сутек және күкірт;

B) қож;

C) оттек және азот;

D) сутек;

E) ұшпа заттар.

28. Меншікті жылусыйымдылығы, бастапқы және соңғы температуралары белгілі заттарды қыздыру үшін шығындалатын жылуды анықтауға арналған формуланы көрсетіңіз.

А) ;

B) жоқ;

C)

D)

E)

29. Жанатын тақта тасты сипаттаңыз.

A) минералды кендері, жануарлардың органикалық заттарын сіңдірген;

B) ертедегі ормандардың (тоғайлардың) және батпақтың өсімдіктерінің органикалық қалдықтары;

C) асқа салатын тұз;

D) ағашты термиялық өңдеу өнімі;

E) антрацитті жаққаннан кейінгі қалдықтар.

30. Отынға дәл сипаттама беріңіз.

A) жанар зат, энергетикалық, жылулық және өндіріс жабдықтарда жылу алу көзі ретінде қолданылады;

B) барлық органикалық заттар;

C) тезтұтану заттары;

D) торф және ағаш;

E) тақтатас.

31. Органикалық отынды агрегаттық күйлері бойынша жіктеңіз.

A) қатты қалдық және ұшпа заттар;

B) сұйық отын, қож және күл;

C) ұшпа күлге және сұық қожға;

D) қатты, сұйық және газ тәрізді;

E) су, ауалық және газды кокс.

32. Қатты отынды ауасыз инертті ортада қыздырғанда пайда болатын заттарды атаңыз.

A) отынның жер астыдағы газдандыру құбылысы;

B) генераторлық газдар;

C) күл;

D) ұшпа заттар ( және т.б.);

E) қалалық газ.

33. Қатты отынды ауасыз инертті ортада қыздырғаннан кейін қалатын жанар қалдықты атаңыз.

A) қож ;

B) кокс;

C) шлам;

D) күл;

E) саз.

34. Күлге сипаттама беріңіз.

A) отын құрамындағы минерал қоспа;

B) сұйық шлак;

C) құрғақ шлак;

D) отынның механикалық толық жанбау шығыны;

E) мөлдірлеудің қалдығы;

35. Ағаш көмірін алу әдісін сипаттаңыз.

A) өте төмен температурада ыдыратумен;

B) экстракциямен;

C) отынды жер астында газдандыру;

D) ағашты инерттік ортада ауасыз қыздыру жолымен;

E) полимеризациямен.

36. Генераторлық газды алу әдісін сипаттаңыз.

A) газтурбиналық жабдықтарда түзіледі;

B) араластырғыштарда газды бөлгенде түзіледі;

C) өте қыздырылған тас көмірдің немесе кокстың үсті арқылы ауаны өткізгенде түзіледі;

D) турбогенераторлардың жану өнімдерінде түзіледі;

E) электрогенераторларды сумен суытқанда түзіледі.

37. Тас көмір түзілген заттарды атаңыз.

A) өсімдік және жануарлар қалдығынан;

B) планктондардан;

C) жерден және ауадан;

D) амофотерлі органикалық заттардан;

E) аморфты минералдардан.

38. Ағашты құрғақ айдау барысында түзілетін затты атаңыз.

A) мазут;

B) керосин;

C) бензол;

D) шайыр;

E) бензин.

39. Қатты отынды ауасыз жылыту кезінде не пайда болады?

A) балқиды;

B) буланады;

C) сығылады;

D) салмағы азайады;

E) термоыдырау.

40. Домен пешінде шойын және темір рудасын өндіру процессінде отынмен қалпына келтіру (түзілу) ретінде нені қолданылады?

A) сланцияларды;

B) мазут;

C) торф;

D) кокс;

E) қоңыр және тас көмірді.

41. Қазандық қондырғыларда қолданылатын сұйық отынды атаңыз.

A) маркасы М40, М100, М200 мазут;

B) мұнай;

C) шайырлы су;

D) бензин АИ – 93;

E) табиғи газды өндіру (шығару) кезіндеғі конденсат.

42. Домна газының түзілуін сипаттаңыз.

К) мұнайды айдау жолымен;

B) ректификация өнімі ретінде;

C) радиолиз өнімі ретінде;

D) болатты қорыту кезінде домна пешінде жанама өнім ретінде;

E) қоңыр көмірден төмен температурада ыдырайды.

43. «Шартты отынды» сипаттаңыз.

A) жану жылуы 29300 кДж/кг отын;

B) ағаш көмір;

C) кокс;

D) қож (шлак);

E) отын, шаң түрінде жағатын.

44. Отынның ішкі балластын атаңыз.

A) күл және ылғалдылық;

B) оттек және азот;

C) күкірт;

D) көміртек;

E) сутек.

45. Отынның сыртқы балластын атаңыз.

A) оттек және азот;

B) күкірт;

C) көміртек;

D) сутек;

E) күл және ылғалдылық;

46. Отынның төменгі жану жылуымен  жоғарғы жану жылуы  арасындағы айырмашылықты атаңыз.

А) отын құрамындағы ылғалды және сутек жанғанда пайда болатын суды буландыруға шығындалатын жылуда.

B) құрғақ қалдықта;

C) 7000 ккал/кг немесе 29,33 МДж/кг;

D) 2500 МДж/кг;

E) Шартты.

47. Отынның құрғақ массасы неден тұрады:

A) ,,;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

48. Мазуттың таңбасы көрсететін қасиеті.

A) тұтқырлық;

B) тығыздық;

C) қатаю температурасы;

D) күкірттің құрамы;

E) қолдану аймағы.

49. Мазут құрамындағы күкірт болса, оны ... мазут деп атайды.

A) күкіртті;

B) азкүкірті;

C) жоғары күкіртті;

D) күкіртсіз;

E) флоттық Ф5.

50. «Крекинг»  процесіне сипаттама беріңіз.

A) мұнайдың терең өңделуі;

B) пиролиз;

C) байыту;

D) тұзсыздану;

E) газификация;

51. Парафинді мазуттардың от алу температурасын көрсетіңіз.

A) 60°С – ға жақын;

B) 600 - 800°С;

C) 20 - 30°С;

D) 110 - 130°С;

E) 240 - 260°С.

52. Табиғи газ тәріздес отын жер қойнауынан алынады. Ол газдар қоспалар болып табылады. Оның құрамын көрсетіңіз.

A) элементтік құрамы C, H, O, N, S;

B) полициклдер көмірсутектері;

C) шектелмеген қөмірсутектер;

D) сутектер және көміртек тотығы;

E) метан және оның гомологтары.

53. Құрамында 30-40% күлі бар көмірді көрсетіңіз.

A) көмір тақтатасы;

B) жартылық антрацит;

C) ағаш көмірі;

D) тас көмірі;

E) дұрыс жауабы жоқ.

54. Қазандықтың «жылу балансын» түсіндіріңіз.

A) жылубөлуінің максималды алу процессі;

B) азот тотығының және күкірттің пайда болуын азайту;

C) ең кіші мәнге дейін жылу шығындарын азайту процесі;

D) қазандыққа кірген және шыққан жылулардың теңдігі;

E) ошақта инерттік газдармен балластау процесі.

55. «Ошақтық көлемнің жылулық кернеулігін» есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз:

A) ;

B) ;

C)  ;

D) ;

E)  .

56.  Қазанның  ПӘК-ін есептейтін  теңдеуді көрсетіңіз.

A) ;

B);

C) ;

D) ;

E) .

57. Қазанның пайдалы әрекет коэффициенті дегеніміз не?

A) қазанның максималды өнімділігі;

B) ошақтың максималды жылу бөлуі;

C) жылу мөлшері қоршаған орта шығынды ескермей;

D) қазандық агрегатта пайдалы қолданылған салыстырмалы жылу мөлшері;

E) ошақтағы жылу шығындарының қосындысы.

58. Отынның толық жанбауының теңдеуін көрсетіңіз:

A) ;

B) ;

C) ;

D)  ;

E) .

59. Отынның толық жануының теңдеуін көрсетіңіз:

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

60. Қазанның ПӘК қандай жолмен анықтайды:

A) жағу кезінде бөлінген жылуды пайдалы бөлікке  және жылу шығындарына бөлу арқылы жылу байланысын құру жолымен;

B) пайдалы қолданылған жылу бөлігінің жылу шығындарына қатынасы арқылы;

C) тұтыну көз қалдықтарының мөлшерін анықтау жолы арқылы;

D) оның жану жылулығына отын шығынның көбейтіндісі;

E) шлактың физикалық жылуы арқылы жылу шығынды анықтау.

61. Антрациттің және тас көмірінің жанар массаларындағы айырмашылықты көрсетіңіз.

A) айырмашылық бар;

B) айырмашылық жоқ;

C) айырмашылық 25 – 30 % - ға;

D) жоғары температурада жаққанда;

E) ылғалдыққа байланысты.

62. Жанар газдар ...  .

A) жарылысқа қаупсіз

B) ауада белгілі концентрациясы бойынша және ашық отын мен шоқтар болған кезде қауіпті

C) 10ºС температурадан жоғары болса қауіпті

D) 50ºС температурадан жоғары болса қауіпті

E) егер жану жылуы > 45 МДж/кг болса қауіпті.

63. Жанар газдардың құрастырушылары ...  .

A) зиянды емес

B) зиянды

C) өндірудің тәсіліне байланысты зиянсыз

D) зиянсыз, тек ғана кокс газы зиянды

E) зиянсыз, тек ғана домна газы зиянды

64. Табиғи газдың қауіптілігін сипаттаңыз.

A) Дем алуға болмайды, жарылыс қауіптілігі бар, және толық жанбаған кезде улы көміртек тотығын түзеді.

B) Қауіпті, егер ол одоризацияланса.

C) Жоқ, ол қауіпті емес.

D) Тек қана жарылыс қауіптілігі бар.

E) Тек қана өрт болғанда қауіпті.

65. Жану өнімдеріндегі су буының пайда болу жолдарын атаңыз.

A) Сутек пен оттектің әрекетесуінен, отын құрамындағы ылғалдың булануынан, ауадан.

B) Отынның булану кезінде;

C) Экрандық құбырлардан судың аппаттық жағдайда ағуы;

D)  Аммиактың диссоциялануы кезінде;

E) Арнайы ошаққа беріледі.

66. Ауаны жану камерасына теориялық қажеттіліктен көп беру себебін түсіндіріңіз.

A) Экрандық құбырлар жанбау үшін.

B) Түтін көп түзілу үшін.

C) Аэродинамикалық кедергіні азайту үшін.

D) Сәулелену арқылы жылуалмасуды жақсарту үшін;

E) Жану реакцияларын соңына дейін жеткізу үшін.

67. Қазандық агрегаттың жылу балансын түзгенде α коэффициенті  ...  бейнелейді.

A) отынның жанып кету дәрежесін;

B) отынның толық жанбау дәрежесін;

C) отындағы күкірттің құрамын;

D) ауаның теориялық қажеттіліктен артықтығын

E)  Рейнольдс санын.

68. Қазандықтың ПӘК-ін анықтайтын теңдеуді көрсетіңіз.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

69. Қазандықтың ПӘК-ін пайыз бойынша анықтайтын теңдеуді көрсетіңіз.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

70. Қазандық қондырғыда табиғи газды жағу кезінде орын алатын жылу шығынын көрсетіңіз.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

71. Қазандықта агрегатта пайдалы қолданылған жылуды көрсетіңі.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

72. Қазандық қондырғының мүмкіндік жылуын көрсетіңіз.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

73. Көмір тозаңын жағу кезінде, ауаны біріншілей және екіншілей деп бөлу себептерін атаңыз.

A) біріншілей ауамен агрегаттарда көмір тозаңын кептіреді және тасымалдайды, ал екіншілей ауамен оттықта тұтанған отынды жағады.

B) бірінші ауамен көмір тозаңын кептіреді, ал екіншісі оттықтарға көмір тозаңын тасымалдайды.

C) бірінші ауамен оттықтарға көмір тозаңын тасымалдайды, ал екіншісі жану аймағын суытады.

D) бірінші ауамен оттықтарға көмір тозаңын тасымалдайды, жану өнімін рециркуляциялау арқылы кептіреді;

E) бірінші ауамен диірменге дейін көмір тозаңын тасымалдайды, ал екіншісі оттықтарға көмір тозаңын тасымалдайды.

74. Ұшпа заттарының химиялық элементтерін көрсетіңіз:

A) ;

B) ;

C) сутектер;

D)  және т.б.;

E) .

3 Жану теориясы

75. Қоңыр көмірді қалай танбалайды:

A) Д, Г, Ж, ОС, СС;

B) Б1, Б2, Б3;

C) AB – 17, AИ – 31, КУ – 2;

D) ММ, ББМ, ШБМ;

E) Октандық саны бойынша.

76. Тас көмірлерді қалай таңбалайды:

A) Д, Г, Ж, ОС, СС;

B) Б1, Б2, Б3;

C) құрғақ қалдық бойынша;

D) ММ, ББМ, ШБМ;

E) октандық саны бойынша.

77. Отынның жоғарғы жану жылуына кіреді:

A) қазандықта жану өнімдерімен кеткен жылу мөлшері.

B) отынның жану өнімдерінде болатын су буының булану жылуы.

C) шлакпен кеткен жылу мөлшері.

D) отынның шартты жану жылуы.

E) ұшпа заттардың жану жылуы.

78. Қандай жабдықтарда отынның жану жылуын өлшейді?

A) калориметрлерде;

B) газбен көтерулерде;

C) шықтағыштарда;

D) газ генераторларда;

E) скрубберлерде.

79. Мазуттың қандай сипаттамалары тасымалдау кезінде негізгі болады:

A) тұтқырлық, қату температурасы;

B) меншікті (келтірілген) салмақ;

C) өрт қауіптілігі;

D) қысым;

E) от алу температурасы.

80. Қалай кокс газын алады:

A) крекинг үдерісінің өнімі ретінде;

B) мұнай өндеудің өнімі тәрізді;

C) сульфокөмірмен сүзгілегеннен кейінгі өнім ретінде;

D) көмірді кокстау кезінде  қосымша өнім ретінде;

E) жоғары қысымда шықтану кезінде.

81. Жанама және табиғи газ тәрізді отындар құрамдары бойынша бірдей бола алама?

A) бірдей емес;

B) бірдей;

C) айырмашылығы шамалы (есепте ескерілмейді);

D) айырмашылығы жоқ;

E) дұрыс жауап жоқ.

82.  Құрамында азот жоқ табиғи газды жағу кезінде азот оксидтері қайдан түзіледі:

A) ауадан;

B) отыннан;

C) сулы күкірттен;

D) аммиактан;

E)  меркаптаннан.

83. Қоңыр және тас көмірлердің жанар массаларының айырмашылығы бар ма?

A) айырмашылығы бар;

B) айырмашылығы жоқ;

C) төмен температурада жаққанда айырмашылығы бар ;

D) жоғары температурада жаққанда айырмашылығы бар;

E) ылғалдыққа байланысты айырмашылығы бар.

84. Қазандық агрегаттың қай бөлігінде металлдың төмен температуралық коррозиясы байқалады:

A) экран құбырларда;

B) барабанда;

C) ауа қыздырғышта;

D) ширмалық бу қыздырғыш;

E) радиациялық бу қыздырғышта.

85.  Жану өнімінің қоршаған ортаны ластамайтын құрастырушысын көрсетіңіз.

A) су буы;

B) күкірт ангидрид;

C) көміртек тотығы;

D) шаң зиян емес;

E) күйе.

86. Мазутты жағар алдында бумен қыздырады. Бұл үрдіс ... керек.

A) техникалық қауіпсіздікті сақтау үшін

B) жарылыс болдырмау үшін

C) мазутты тасымалдау және оны шашыратып, жану қақынын арттыру үшін

D) қысымды жоғарылату үшін

E) коррозияны болдырмау үшін

87. Отынды жағудың қандай тәсілдері ошақ құрылғыларында ұйымдастырылуы мүмкін.

A) Қабаттама, камералық, циклондық, қайнау қабаттық.

B) Екі және үш сатылы жағу.

C) Фкадемиктер Н.Н. Семенов және К. Хиншельвуд ашқан тізбекті тармақталған реакциялар.

D) қайнау қабаттық.

E) Қабаттама.

88. Қатты және сұйық отындардың жануының кинематикалық аймағын сипаттаңыз.

A) Реакцияның жалпы жылдамдығы химиялық әрекеттесу кинематикасымен шектелген.

B) Тотықтырғышты жану аймағына жеткізу шарттарына байланысты.

C) Екі үрдістердің жылдамдықтарымен анықталады: диффузиямен және жану кинематикасымен;

D) турбуленттік масса ауысу қарқындылығымен шектелген;

E) Жанар заттың төменгі концентрциясымен анықталады.

4 Жанудың химиялық реакциясының кинетикасы

89.  Тұрақты температурада және біртекті ортада жану реакциясы жылдамдығының сипаттамасын (немесе анықтамасын) көрсетіңіз.

A) Белсену энергиясының деңгейімен анықталады.

B) Әрекеттік салмақ занына бағынады және әрекеттесетін заттардың концентрацияларының көбейтіндісіне тәуелді

C) Жанар заттың концентрациясымен анықталады;

D) Температура өсуімен тез көтеріледі;

E) Аррениус заңымен анықталады.

90. Газды отынның жану заңдылықтарын көрсетіңіз.

A) Акад. Н.Н. Семенов және К. Хиншельвуд ашқан реакцияның тізбектік тармақталған заңдары.

  - B) Екісатылы жануы.

  - C) Қабаттама жағу (жандыру).

  - D) Қайнағыш қабат.

  - E) Үш сатылы жану.

91. Ірі қазандарда көмірді жағу кезінде қандай зиянды қалдықтар түзілетінін көрсетіңіз:

A) , улы емес шаң, күл, күйе;

B) ;

C)  күл;

D) қож пульпасы, бестотықты ванадий;

E) бос радикалдар, азот, H2O.

92. Газды тұтынушыларға берер алдында «одоризациялайды». Неге?

К) Жағуды тұрақтандыру үшін.

B) Жағуды жетілдіру үшін.

C) Коррозиялық қауіптілікті төмендету үшін.

D) Газ бақылаусыз шығуын анықтау және қауіптілік шараларын іске асыру үшін.

E) Азот және күкірт тотықтарының құрылуын төмендету үшін..

93. Газификация алдында пиролиздің артықшылығы:

A) күкіртті сутектің төмен концентрациясын алу.

B) отында күкіртті сутектің мөлшерін төмендету.

C) энергетикалық құндылығы жоғары газды алу.

D) күкіртті сутектің болмауы;

E) жоқ.

94.  Қандай ағынша батырылған (еркін) деп аталады:

A) егер ағын үлкен ошақтың көлеміне ағады және егер қабырғалар ағынның аэродинамикасына едәуір (елеулі) ықпалын тигізбейді;

B)  егер ағын ошақтың астынан жеткізіледі (беріледі);

C) тікелей ағын;

D) бұрама ағын;

E) турбуленттік ағын.

95.  Ламинарлық диффузиялық жану кезіндегі жалынды сипаттаңыз.

A) ламинарлы диффузиялық жану кезінде  факелдың аймағында төрт аймақты табуымыз мүмкін: отын, тотықтырғыш, тотықтырғыш пен отынның қоспасы, жану өнімімен тотықтырғыш қоспасы.

B) ламинарлы диффузиялық жану кезінде  факелдың аймағында екі аймақты табуымыз мүмкін: жану өнімімен отынның қоспасы.

C) ламинарлы диффузиялық жану кезінде  факелдың аймағында үш аймақты табуымыз мүмкін:  отын, тотығу, жану өнімімен отынның қоспасы.

D) ламинарлы диффузиялық жану кезінде  факелдың аймағында бес аймақты табуымыз мүмкін: отын, тотығу, жану өнімімен отынның қоспасы, жану өнімімен тотығудың қоспасы және жану аймағы.

E) ламинарлы диффузиялық жану кезінде  факелдың аймағында екі аймақты табуымыз мүмкін: отын және тотығу.

96.  Отынның жануына анықтама беріңіз.

A) Отынның химиялық энергиясының жылу энергиясына айналу реакциясы;

B) Жылу энергиясын тарату;

C) Жылу беру;

D) Энергияның деградациясы;

E) Жылу алмасу.

97.  Газ отын мен ауа қоспасының жарылыс шектері концентрациясын        сипаттаңыз.

A) концентрацияның диапазоны, сыртқы жану көзі әсерінен бұл қоспаларда берілген шектерде жарылыс болуы мүмкін.

B) от алу температурасы;

C) жану температурасы;

D) диффузиялық аймағында газдың жануы;

E) кинетикалық аймағында газдың жануы.

98. Турбуленттік диффузиялық жану кезіндегі жалынды сипаттаңыз.

A) турбулентті диффузиялық жану кезінде факелдің аймағында төрт аймақты табамыз: отын, тотықтырғыш, жану өнімімен отынның қоспасы, жану өнімімен тотықтырғыш қоспасы.

B)  турбулентті диффузиялық жану кезінде факелдың аймағында үш аймақты табамыз: отын, тотығу, жану өнімімен отынның қоспасы.

C) жану өнімінің аймағында нақты бөлінудің болмауы - жану өнімімен ауа мен газдың қоспасы.

D) турбулентті диффузиялық жану кезінде факелдың аймағында үш аймақты табамыз: отын және тотығу.

E) турбулентті диффузиялық жану кезінде факелдың аймағында үш аймақты табамыз: жану өнімімен.

99. Жалынның таралуының қалыпты жылдамдығын көрсетіңіз.

A) берілген орындағы жану фронты бетіне қалыпты бағытта реакция аймағының қозғалу жылдамдығы.

B) реакция аймағының қозғалыс жылдамдығы,  Re аз ламинарлы ағысқа сипатты.

C) реакция аймағының қозғалыс жылдамдығы Re көп турбулентты ағысқа сипатты.

D) реакция аймағының қозғалыс жылдамдығы, ұсақмасштабты турбулентке сипатты.

E) реакция аймағының қозғалыс жылдамдығы, ірімасштабты турбулентке сипатты.

100. Турбулентті жалынның қандай үлгісі жорамалдауға негізделген, турбулентті әрекетінде ламинарлық жалынның жазық фронты қатты майысады және ламинарлы фронттың тығыз өрілген орамына айналады:

A) көлемді;

B) микрокөлемді;

C) макрокөлемді;

D) псевдокөлемді;

E) беттік.

101. Турбулентті жалынның қандай үлгісі жорамалдауға негізделген, ламинарлы жалыннан турбулентті жалын өзінің құрылымы бойынша ерекшеленбейді  :

A) беттік;

B) микрокөлемді;

C) макрокөлемді;

D) псевдокөлемді;

E) көлемді.

102. Турбулентті жалынның қандай үлгісі жорамалдауға негізделген, жану ламинарлы жалынның фронтына ұқсас созылған аймақта емес, ол жеке аз көлемде тепе - тең емес орналасқан турбулентті жанудың барлық аймағында болады:

A) микрокөлемді;

B) көлемді;

C) макрокөлемді;

D) псевдокөлемді;

E) беттік.

5 Отынды жағу

103. Газ таратқыш бекеттің қызметін түсіндіріңіз.

A) Газдың қысымын төмендету және керек деңгейде ұстау үшін.

B) Түтіндік газдардың рециркуляциясы үшін.

C) Жарылыс және отқа қауіпсіздік ережелерін сақтау үшін.

D) Шықтану нүктенің температурасын жоғарылату үшін.

E) Газдық шықты аластау үшін.

104. Мазуттың шашырауын қалай жүзеге асырады?

A) бумеханикалық әдіспен;

B) сипарациондық жабдығымен;

C) иондық әдісімен;

D) поликонденсациялау;

E) экстракциямен.

105. Табиғи газдың жану фронты дегеніміз:

A) тар зонада газдың жануы, жанған және жеткізілген қоспаның белгіленген тепе – тендігі бір бетікке жеткізілген;

B) кокстың қабатпен жануы;

C) газдардың өзіндік рециркуляция зонасы:

D) көмірдің гетерогендік жануы;

E) жылу бөлудің максимальды зонасы.

106. Диффузиалық жану қалай болады?

A) алдын ала жанар газдың ауамен араласуы арқылы;

B) мазутты форсункалармен шашырату;

C) жану камерасында жанар газдың ауамен араласуы арқылы;

D) қайнау қабатында;

E) сульфокөмірмен жүктелген сүзгілерді регенирациялау арқылы.

107. Ламинарлы және диффузиялық жану кезінде алаудың (факелдың) қанша және қандай аймақтары бар:

A) төрт аймақ: отын, тотығу, жану өнімімен отынның қоспасы, жану өнімімен тотығудың қоспасы;

B) екі аймақ: жану өнімімен отынның қоспасы;

C) үш аймақ: отын, тотығу, жану өнімімен отынның қоспасы;

D) бес аймақ: отын, тотығу, жану өнімімен отынның қоспасы, жану өнімімен тотығудың қоспасы және жану аймағы;

E) екі аймақ: отын және тотығу.

108. Атмосферада күкірт тотығының шекті рұқсат етілген концентрациясы (ШРК):

A) 20 мг/м3;

B) 10-7  мг/м3;

C) 10-4  мг/м3;

D) 1000 мг/м3;

E) 3000 мг/м3.

109. Түтіндегі қандай зиянды заттарды, күлден басқа, сулы күлұстағыш тұтады?

A)  ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

110. Әр түрлі мазут маркаларының от алу температурасы қандай болу керек:

A) 160°С- тан көп;

B) 450 - 500°С;

C) 600°С;

D) 80-140°С- тан аз емес;

E) 600°С- тан аса.

111. Жанар газдың ең маңызды сипаттамасын атаңыз.

A) жанбайтын газ мөлшері және су буы;

B) парафиндердің, олифтердің, балластардың құрамында болуы;

C) газ тығыздығы;

D) жану жылулығы, тығыздық, бұл газдардың ауамен концентрациялық қоспа жарылыс шектері;

E) түс, иіс.

112. Газдың жану фронты қалай сипатталады:

A) тар зонада газдың жануы, жанған және жеткізілген қоспаның белгіленген тепе – тендігі бір беттікте болуы;

B) жылу бөлудің максимальды зонасы;

C) көмірдің гетерогендік жануы;

D) газдардың өзіндік рециркуляция зонасы;

E) кокстың қабатпен жануы.

113. Диффузиялық жану қандай жолмен жүзеге асады?

A) алдын ала жанар газдың ауамен араласу жолымен;

B) мазутты форсункаларымен шашырату;

C) оттықта жанар газдың ауамен араласу жолымен;

D) қайнау қабатында;

E) сульфокөмірмен жүктелген сүзгілерді регенирациялаудан.

114. Отынның қоспа түзуі, тотығуы (жаyнуы) үшін қандай жабдықты қолданады?

A) жану камерасы;

B) газгенератор;

C) декарбонизатор;

D) циклон;

E) қазан барабаны;

115. Тұтандырғыш білте не үшін қызмет етеді?

A) газ жануын бақылау және жарылысты болдырмау;

B) коррозияны болдырмау үшін;

C) қазанды жылыту барысында газды жағу үшін;

D)жалынның ішке өтуін болдырмау;

E)жалынның ажырауын болдырмау.

116. Қандай отынның түрін жағу барысында мазуттық жағу шаруашылығы   қарастырылады?

A) сұйық отын;

B) мазут;

C) жанама газ;

D) қатты отын;

E) табиғи газ.

117. Өзіңдік тарту дегеніміз ... .

A) ыстық жану өнімі мен сыртқы салқын ауаның қысым айырмашылығы;

B )экран құбырларында су және бу қоспасының қозғалысы;

C) жану өнімінің авариялық түсірім;

D) түтін газдардың өзіңдік рециркуляциясы;

E) деаэратордың жұмысы.

118. Отындағы күкірттің жану өніміне қосылған түрі:

A)  ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

119. Қатты және сұйық отынның диффузиялық жану аймағы немен сипатталады:

A) реакция жылдамдығы оттекті жеткізу жылдамдығымен анықталады;

B) беттікке жалпы реакция жылдамдығы кинематика химиялық әрекеттермен шектелген;

C) жану аймағы, оттектің аз берілуінен жылдамдығы ұсталынады;

D) екі процесстерімен анықталады: диффузия және кинематика;

E) жанар заттың астыңғы шегінің концентрациясымен анықталады.

120. Газ жолында су күлұстағыш құрылғысы болса, коррозияны азайту үшін не   істейді?

A) түтіндік газдардың шықтану температурасы шамамен 21°C болғандықтан, сулы күлұстағыштан кейін түтіндік газдардың температурасын осы мәннен жоғары  ұстау керек;

B) түтіндік газдардың жылдамдығын азайтады;

C) түтіндік газдардың температурасын төмеңдетеді;

D) түтіндік газдардың қысымын көбейтеді;

E) түтіндік газдардың жылдамдығын көбейтеді.

121 Шаң дайындаудың жеке сүлбесінде диірменннің өнімділігін анықтау арналған формуласын көрсетіңіз.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

122. Жанбаған көміртек қосылыстарынан күйенің бөлшек түрі болады, олардың ішінде ең қауіптісі?

A)бензапирен;

B) пирен;

C) бензперилен;

D) бензоантроцен;

E) күйе бөлшектері.

123. Қауіпсіз отынберу трактыны пайдалану тұрғысынан қатты отынның маңызды сипаттамасын көрсетіңіз:

A) ұнтақтаудың майдалылығы;

B) ылғалдылық;

C) күлділік;

D) жарылыс қауіптілігі;

E) абразивтік.

124. Антрацит, қоңыр және тас көмір тозаңдарын жағу кезінде, неге ауаны бірінші және екіншіге  бөледі?

A) бірінші ауамен көмірлі тозаңды кептіреді, ал екіншісі жанарғыларға көмірлі тозаңды тасымалдайды;

B) бірінші ауамен жанарғыларда көмір тозаңын кептіреді және тасымалдайды, ал екіншісі жанарғыдағы жалындаған отынды жағады;

C) бірінші ауамен жанарғыларға көмірлі тозаңды тасымалдайды, ал екіншісі жану аймағын суытады;

D) бірінші ауамен жанарғыларға көмірлі тозаңды тасымалдайды, жану өнімінің рециркуляциялау арқылы кептіреді;

E) бірінші ауамен диірменге дейін көмірлі тозаңды тасымалдайды, ал екіншісі жанарғыларға көмірлі тозаңды тасымалдайды;

125. Шаң көмірлі ошақтарды көрсетіңіз.

A) тураағынды, құйындық;

B) кинетикалық;

C) бу-механикалық шашыратумен;

D) инжекционды;

E) механикалық.

126. Қазандықтардың қандай ошақтарында сұйық қожды жою жақсы қамтамасыздандырылады?

A) суық ұра тәрізді ашық ошақтарда;

B) циклонды ошақтарда және ағындары тоғысатын ошақтарда;

C)  адымдағыш тақтайша ошақтарында;

D) колосник торының ошақтарында;

E) тізбектік торының ошағында.

127. Қазандықтардың қандай ошақтарында қатты қожды жою жақсы қамтамасыздандырылады?

A) циклонды ошақтарда және ағындары тоғысатын ошақтарда;

B) суық ұра тәрізді ашық ошақтарда;

C) адымдағыш тақтайша ошақтарында;

D колосник торының ошақтарында;

E) белді қысу ошақтарында.

128. Ағыншаның сығымдалуының немесе циклондардан шаңның нашар шығуының негізгі себебін көрсетіңіз:

A) циклон қабырғасында ылғалдың конденсациялануы;

B) жоғары жылулық жүктемелер;

C) жылдамдықтың күрт түсуі;

D) аэродинамикалық кедергінің тозуы;

E) диірменнің қарқынды ескеруі.

129. Шаңтүрлі заттарды пневматикалық тасымалдағанда, газ жылдамдығын қамтамасыз ету шартын атаңыз.

A) үйкеліс күш әрекетінен өту керек;

B) шаңгазды ағыннан қатты фазаның шөгуін;

C) дыбыстан жылдам;

D) дыбыс жылдамдығынан төмен;

E) жарық жылдамдығынан төмен;

130. Қандай отынды ұнтақтау кезінде балғалы ұнтақтағыш жақсы жұмыс істейді?

A) құрғақ отын құрамында күкірт колчеданы көп болғанда;

B) құрамында күл аз ылғал отынды;

C) ылғал отында көп күл болғанды;

D) торфты;

E) тақтатасты.

131. Газ тазалау дәрежесі жоғары (99,9%),  бірақ эксплуатациясы қиын, күлұстағыш түрін көрсетіңіз.

A) жеңді сүзгілер.

B) сулы газ тазалау аппараты

C) батареялық циклондар

D) тура ағынды циклондар

E) шаң тұндырғыштар

132. Шарлы диірмен шарларының аумалық жылдамдығын есептеуге арналған формуланы көрсетіңіз.

A) ;

B) ;

C) ;

D) ;

E) .

133. Қандай қатты отынды шаң түрінде жағады?

A) тас және қоңыр көмірлерді;

B) ағаш көмірді;

C) коксты;

D) торфты;

E) брикеттерді;

6 Қабатты ошақтар

134. Қабаттама ошақта отынның қай түрін жандыруға болады:

A) ағаш отын, қоңыр көмір,тас көмір, антрацит;

B) сұйық отын;

C) газ тәрізді отын;

D) домен газы;

E) мазут М- 40.

135.

136. Шаң түрінде отынды жаққанда ошақ құрылысын сипаттаңыз.

A) жағу камерасының қабырғалары құбырлармен экрандалған;

B) колосник торының шахтасы;

C) шахта;

D) футерлік камерасы;

E) шаң бункері.

137. Жасанды отынды көрсетіңіз.

A) антрацит.

B) тас көмір.

C) қоңыр көмір.

D) тақтатас.

E) кокс.

138. Күлділігі жоғары төмен калориялы отынның от алуының тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін,  қандай құрылғы қолданылады?

A) ортадантепкіш шаңконцентраторлар;

B) центрифугалар;

C) диірмендер;

D) шаң сепараторы;

E) ауа құйындауыш.

139. Ошаққа көмір шаңы қалай тасымалданатынын көрсетіңіз.

A) шнекті қоректендіру;

B) ауа қоспасымен шаң жоғары ұшпалы және желдеткіш арқылы құбыр өткізгіштері бойынша жылдам  тасымалданады;

C) қалақтық қоректендіру;

D) су қоспасымен шаң жоғары ұшпалы және сорап арқылы құбыр өткізгіштері бойынша жылдам  тасымалданады;

E) багерлы сораптар.

140. Шахталық сепараторлар балғалы диірменмен бірге қолданылмайды, өйткені ... .

A) жоғары жарылыс қауіптіліктен;

B) шанның нашар ұнтақталуынан;

C) отынның ылғалдығы жоғары;

D) вентиляцияның интенсивтілігінен;

E) жоғары абразивтілігінен.

141. Кептіргіштің тұйықталмаған сүлбесімен шаң дайындау қай кезде қолданылады?

A) жарылысқа қауіпті отынды кептіру кезінде;

B) қатты ылғалдатылған отынды кептіру кезінде;

C) коррозияға қауіпті отынды кептіру кезінде;

D) фрезерлі торфты кептіру кезінде;

E) антрацитті кептіру кезінде.

142. Жатып қалған (тығыздалған) көмір шаңы қандай тығыздықты көрсетеді?

A) 800-900 кг/ м3;

B) 2300-2500 кг/ м3;

C) 500-600 кг/ м3;

D) 100-200 кг/ м3;

E) 10-20 кг/ м3.

143. Балқу температурасы келесі температуралық мәндерімен анықталады:

A) деформацияның бастамасы, жібіту, сұйық-балқыту қалыпымен;

B) тұтану температурасы;

C) ошақта төбелік температурамен;

D) жентектелу температурасы;

E) от алу температурасы.

144.

145. Қайнаған қабатта қатты отын жаққан кезде, қандай реакциялар күкірт тотығын байланыстырады?

A) ;

B)

;

C) ;

D) ;

E)

7 Камералық ошақтарда отынды жағуға дайындау

146. Қай жерде отын жоқ, көрсетіңіз:

A) Петропавл;

B) Екібастұз;

C) Қарағанды;

D) Тараз;

E) Донецк.

147. Отынның көмірленуі, бұл ... .

A) ұшпа заттарды айдау жолымен көміртектің құрамын көбейту;

B) отынның тотығуы;

C) отынның ректификация құбылысы;

D) отыннан күкіртті сутекті аластау;

E) отындағы көміртектің жанып, бітуі.

148. Тозаң дайындау жабдығы не үшін қызмет етеді?

A) отынды ұнтақтау үшін оны келтіру және оттыққа тозанды жеткізу;

B) тозаң (шаң) жағу үшін;

C) қожды жою үшін;

D) тозаңды циркуляциялау;

E) күлді жою үшін;

149. Механикалық отын тастаушы неден құралған:

A) шиберден және колосник торынан;

B) дозаторлық құрылғыдан, лақтырғыштан;

C) тордан және пневматикалық лақтырғыштан;

D) тордан және адымдағыш тақтайшадан;

E) шлак алғыштан және шлак бункерінен;

150. Қандай элемент көмір ұнтақтау құрылысының бөлігі болады:

A) балға;

B) форсунка (бүркігіш, шашыратқыш);

C) тор;

D) оттық;

E) тесік қалқан;

151. Електер не үшін қызмет етеді?

A) ұсақталған отынды бөледі;

B) жаңқадан тазалайды;

C) күлдікті төмендетеді;

D) металл заттарынан тазалайды;

E) жарылыс қауіпін болдырмайды.

152. Отынның ұнтақтау майдалығы немен сипатталады:

A) 200 мкм ұяшықты сүзгідегі қалдықпен;

B) ұнтақталу қабілеті коэффициентімен;

C) ошақ қалдығымен;

D) күлдің дисперстік  сипаттамасы;

E) ұяшықтары мен 90, 100, 200 мкм сүзгідегі қалдықпен.

153.  мәні нені көрсетеді:

A) ірі фракциялар мөлшері 10% құрайды;

B) ұяшықтың өлшемі 90 мкм сүзгіде 10% тозаң (шаң) қалады, ал қалған тозаң (шаң) бұл сүзгіден өтеді;

C) тозаң мөлшеріне, 10% сүзгі арқылы өтеді;

D) тозаңның бөлшек радиусына 90 мкм тең;

E) ұнтақтау қабілет коэффициентіне.

154. Зертханалық салыстырмалы ұнтақталу қабілеті коэффициенті қалай бағаланады:

A) сүзгіден өткен бөлшек мөлшеріне байланысты;

B) ұсақ фракциялар мөлшеріне байланысты;

C) сүзгіде қалған бөлшек мөлшеріне байланысты;

D) эталондық отынның ұнтақталу энергиясының зертханалық диірменде ұнтақталу энергиясымен салыстыру арқылы;

E) ірі фракциялар мөлшеріне байланысты.

155. Тозаң дайындау жүйесінде сепаратор не үшін қызмет етеді?

A) тозаңның майдалығын реттеу үшін;

B) аралық сыйымдылық ретінде;

C) ауаны тозаңнан тазарту;

D) көмірдің ылғалдылығын төмендету;

E) ылғалдылықтың тамшысын бөлу үшін.

156. Антрацит сияқты қатты отынды ұнтақтау үшін, нені қолданады:

A) шарлы диірменді;

B) ортажол диірмендері;

C) балғалы диірмен;

D) циклондық сепаратор;

E) ұнтақтағыш вентиляторлар.

157.

158. Көмірдің жануы кезінде азот оксидтерінің түзілуі неге ұлғаяды:

A) факел ядросындағы температура жоғарылаудан;

B) бос радикалдардын саны жоғарылаумен;

C) жану реакциясының жылдамдығы жоғарылаумен;

D) отынның жанып кету дәрежесі жоғарылаумен;

E) оттықтағы жылуалмасу жоғарылаумен.

159.  Ошақтық құрылғыларда қатты отынды жағу қандай тәсілдермен ұйымдастырылады:

A) тізбектік тармақталған  реакциямен, акад. Н.Н. Семеновпен және К. Хиншельвудпен ашылған;

B) екі – және үшсатылы;

C) қабаттық, факелды, циклонды , қайнаған қабатта;

D) қайнаған қабатта;

E) қабаттық.

160. Қандай отын түріне тығыз білікті ұнтақтағышты қолданады:

A) көмір және тақтатас;

B) отын;

C) фрезерлі торф;

D) брикет;

E) кокс.

161. ЖЭС-та қолданылатын күлұстағыш түрлерін атаңыз.

A) тура ағынды циклондар;

B) газдардың сулы тазалау аппараты;

C) батареялық циклондар;

D) жоғарыда айтылғандардың барлығы;

E) электрсүзгімен.

8 Камералы оттықтар

162. Газдандыру қай температуралар мәніңде  іске алады:

A) 900-1300˚C;

B) 300-350˚C;

C) 400-450˚C;

D) 150-250˚C;

E) 1800-2000˚C.

163. Көрсетіңіз, фракция бойынша тамшылардың әркелкі бөлінуі қалай суреттеледі:

A) Розин-Раммлердің статистикалық тәуелділігімен

;

B)  Бернулли теңдеуі

;

C) Г.Н. Абрамович форсункасының геометрикалық сипаттылығымен

;

D) Шығынның формуласымен

;

E)  ЦКТИ шығынының формуласымен

.

164. Ірі қазандықтарда газды жағу кезінде қандай зиянды қалдықтар түзілетінін көрсетіңіз:

A) ;

B)

C) улы емес шаң, күл;

D) бестотықты ванадий;

E) бос радикалдар, азот, H2O.

165. Құрғақ инерциялық күлұстағыш (қуаттылығымен) қандай қазандарда құрылады:

A) орталық және кіші қуаттылығымен;

B) үлкен қуаттылығымен;

C) орталық қуаттылығымен;

D) кіші қуаттылығымен;

E) кіші қуатты және коммуналды – тұрмыстық мәнінде.

166. Күл мен шлактың үлесі жалпы шлактың шығуынаң тәуелді:

A) ошақтың түрі және отынның түрі;

B) отынның түріне;

C) отынның бар жерде;

D) отынның ылғалдылығы;

E) ошақтын түріне.

167. Күлұстағыш жүйесін есептеген кезде ...  максималды мәнін ескеру керек.

A) отындағы жанар зат құрамының;

B) отын күлділігінің;

C) отындағы ұшпа заттар құрамының;

D) отынның жұмыстық құрамының;

E) отын ылғалдылығының.

168.

169.

170.

171. Күлінде 15 - 20 % кальций тотығы болатын отын үшін, қандай күлұстағыштарды қолдануға ұсынылмайды:

A) сулы күлұстағыш;

B) циклондық күлұстағыш;

C) ортадантепкіш скруббер;

D) инерциондық күлұстағыш;

E) электрсүзгі.

172. Шықтану нүктесі бұл не?

A) су буы ауада қанығатын температура;

B) фазалық ауысуының үштік нүктесі;

C) бұлану басталатын температура;

D) судың қиыршықтану температурасы;

E) судың қату температурасы.

173. Ауа сорғының алдында неге күл ұстағышты орналастырады?

A) ауа сорғышта коррозияны болдырмау үшін;

B) ауа сорғышты абразивті тозудан сақтау үшін;

C) ауа сорғыштың тиімді жұмыс істеуі үшін;

D) техника қауіптілігі үшін;

E) жарылыс өрт – қауіпсіздігімен байланысты.

174.

175. Ірі қазандарда мазутты жағу кезінде қандай зиянды қалдықтар түзілетінін көрсетіңіз:

A)  бестотықты ванадий;

B) ;

C) улы емес шаң, күл;

D) , қож пульпасы, бестотықты ванадий;

E) бос радикалдар, азот, H2O.

176.  Күкірт және азот оксидтерінің түзілуін төмендету үшін, сонымен қатар төменсұрыпты, күкірттік, жоғарыкүлді көмірлердің жану тиімділігін жоғарылату үшін қандай жағудың тәсілін қолданады:

A) қайнаған қабатында;

B) құйындық қабатта;

C) қабаттық жағу;

D) екі сатыда жағылады;

E) сұйық қожжоюмен жағу тәсілі.

177.  Түтіндік газдарды азот тотықтарынан химиялық тазалау әдістерін көрсетіңіз:

A) тотыққандық, қалпына келтірілген, сорбциялық;

B) түтіндік газдарды рециркуляциялау;

C) екі сатылы жағу;

D) үшсатылы жағу;

E) ресорбциялық.

178. Агрессивті күкірт қосылыстарынан қазан қондырғының қандай бөлігінде коррозия байқалады?

A) газ жолында;

B) бу қыздырғышта;

C) жылыту бетінде;

D) түтін құбырында;

E) үнемдегіште.

179. Ауа қыздырғышта коррозияны төмеңдету үшін ең таралған тәсілдердің бірі болады:

A) тотықтанбайтын болатты қолдану;

B) ауаның температурасын төмендету;

C) күлұстағыш құру;

D) алдын ала ауаны жылыту;

E) жоғарыда айтылған барлық тәсілдер.

180. Тозаң дайындау жабдығы не үшін қызмет етеді?

A) отынды ұнтақтау үшін оны келтіру және оттыққа тозанды жеткізу;

B) тозаң (шаң) жағу үшін;

C) қожды жою үшін;

D) тозаңды циркуляциялау;

E) күлді жою үшін;

Достияров Абай Мухамедьярович

Орымбетов Әмит Макатович

Ильясова Қарлығаш Урматуллаевна

«Отын және жану теориясының негіздері»

Оқу құралы

Оқудың барлық түрлері бойынша

5В071700 - Жылуэнергетика мамандығының студенттерiне арналған

Баспаға                2017ж. қол қойылды:

Қағаз форматы 60x84 1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік баспа. Көлемі  17,6 б.т.

Таралымы 100 дана. Тапсырыс №

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2016ж.

М.Әуезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент қ., Тауке хан даңғылы,5.