Ф.7.03.-03

Алибеков О.Б.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим  занятиям по дисциплине

«Методы проектирования машин»

Шымкент  2016

Министерство образования и науки

Республики Казахстан

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ  государственный  университет

им. М. Ауезова

Факультет механики и нефтегазового дела

Кафедра     «Механика и машиностроение»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к  практическим занятиям  по   дисциплине

«Методы проектирования машин»

для магистрантов  специальности 6М071200 – «Машиностроение»

Шымкент  2016

УДК 621.09.

Составил:  Алибеков О.Б.

Методические указания к практическим занятиям по дисциплине «Методы проектирования машин» - Шымкент: ЮКГУ, 2016 – 80  с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями рабочего учебного плана и программой дисциплины  «Методы проектирования машин»   включают все необходимые сведения по выполнению тем практических занятий, которые позволяют глубоко и детально изучить наиболее сложные разделы курса, а также привить магистрантам навыки самостоятельной, творческой работы, процесса изготовления изделия.

Методические указания предназначены для для магистрантов  специальности 6М071200 – «Машиностроение»

Рецензент:

Печерский В.Н., д.т.н. , профессор кафедры «Механика и машиностроение»  ЮКГУ им. М.Ауезова

Молдагалиев А.Б., к.т.н., доцент кафедры «Механика и машиностроение»  ЮКГУ им. М.Ауезова

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Механика и машиностроение»  ( протокол №  ,    от «   »               2016 г.),  методической комиссией факультета «Механика и нефтегазовое дело»,

( протокол №      от  «      » __       2016  г.)

Рекомендовано к изданию учебно - методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова  (протокол №      от    «    »                     2016  г.)

© Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова, 2016 г.  Ответственный за выпуск    Алибеков О.Б..

Содержание

Введение  …………………………………................................................... .6

Практическое занятие №1  Кинематика точки   ...............................................7

Практическое занятие №2  Внутренние силовые факторы в сечениях бруса при различных видах деформаций  ...................................................................16

Практическое занятие №3   Растяжение и сжатие. Расчеты на прочность  ...................................…………………….........................................………......23

Практическое занятие №4. Основные геометрические характеристики плоских сечений ........................................................................………………29

Практическое занятие №5. Плоский изгиб. Определение напряжений …...36

Практическое занятие №6   Внецентренное растяжение и сжатие короткого бруса  ……............................................................................................……….. 38

Практическое занятие №7   Расчет вала при совместном действии изгиба с кручением  .................................................................................................................41

Практическое занятие № 8. Расчет сварных швов на прочность..................45

Практическое занятие №9. Выбор электродвигателя и кинематический расчет. .……..............................................................................................…......47

Практическая работа №10. Предварительный расчет валов редуктора  .. ...52

Практическое занятие №11. Определение сил, действующих в зацеплении  ..............................................................................................................................54

Практическое занятие №12 Предварительный расчет валов редуктора …...60

Практическое занятие № 13. Расчет прочности шпоночных соединений...69

Практическое занятие № 14 . Расчет ведомого вала и выбор сорта масла ...75

Список использованной литературы  ………................................................79

Введение

Основная задача конструктора - создание машины, наиболее полно отвечающей потребностям заказчика, дающей наибольший экономический эффект и обладающей наиболее высокими технико-экономическими и эксплуатационными показателями.

Огромное значение в машиностроении имеет экономика. Проектируя машину, конструктор должен добиваться всемерного увеличения ее рентабельности и повышения экономического эффекта за весь период работы.  Основные способы решения этой задачи - повышение полезной отдачи машины, увеличение ее долговечности и снижение эксплуатационных расходов.

Вместе с тем конструктор должен заботиться об уменьшении трудоемкости изготовления, снижении себестоимости, сокращении сроков проектирования, изготовления и доводки машин. Стоимость машиностроительной продукции зависит от обширного комплекса технологических, организационно-производственных, экономических, тарифных и других факторов.

Приведены основные этапы проектирования и конструирования машин, требования, предъявляемые к проектируемым изделиям. Изложены основы определения сил, действующих на детали, и расчета элементов конструкций по основному критерию работоспособности - прочности при основных видах нагружения. Даны общие сведения о деталях машин, причинах выхода их из строя и критериях работоспособности.

В методических указаниях  на конкретных примерах рассматриваются методы решения задач, возникающих при проектировании механического оборудования.

Практическое занятие №1.

Кинематика точки

Задача 1.1

Найти уравнения движения точки М обода колеса радиуса R вагона, который движется по прямолинейному участку пути со скоростью V. Колесо катится без скольжения. Точка М в начальный момент движения соприкасалась с рельсом, т.е. занимала положение М0 (рис. 1.1).

Рис. 1.1

Решение

Изобразим на расчетной схеме (рис. 1.1) оси координат х и у, начало координат поместим в начальное положение точки М0.

Рассмотрим два положения колеса: в начальный момент t = 0 и в текущий момент времени t.

Отметим положение точки М на ободе колеса и положение центра С колеса в момент t, координаты точки: xм = М0В, ум = МВ.

Расстояние от центра колеса до рельса остается постоянным и равным R; это значит, что центр C колеса движется по прямой, параллельной оси х. За время t центр колеса переместится на расстояние C0C = Vt (закон равномерного движения точки C), одновременно колесо повернется на угол  .

Чтобы получить уравнения движения точки М, надо координаты этой точки представить как функции времени.

Из расчетной схемы (рис. 1.1) видно, что

хм = C0C – ЕС, ум = ВЕ – МЕ;

или

хм = Vt – ЕС, ум = R – МЕ.

Из треугольника МЕС имеем;

МЕ = Rsin (90 –  ) = Rcos ,

ЕC = Rcos (90 –  ) = Rsin ,

Тогда                            хм = Vt – Rsin ,

ум = R – Rcos .

Найдем зависимость угла  от времени t: так как колесо катится без скольжения, то длина дуги АМ окружности обода колеса (рис.1.1) равна длине отрезка М0А.

При этом

М0А = С0С = Vt ,

но длина дуги АМ равна также произведению радиуса R на центральный угол  ; поэтому Vt = R , отсюда .

Теперь уравнения (а) будут иметь вид

;                  .

Полученные уравнения представляют собой уравнения движения точки М. В аналитической геометрии показано, что это параметрические уравнения циклоиды (параметром в данном случае является время t). Таким образом, траектория точки обода колеса, движущегося по прямолинейному участку пути без проскальзывания, является циклоидой. Длина одной ветви циклоиды L (рис. 1.1) равна 2 R, высота – H = 2R.

Задача 1.2 (1)

Даны уравнения движения точки:

;   (х, у – м; t – с).

- Определить уравнение траектории и построить ее.

- Определить начальное положение точки на траектории.

- Указать моменты времени, когда точка пересекает оси координат.

- Найти закон движения точки по траектории s = s(t), принимая за начало отсчета расстояний начальное положение точки.

- Построить график движения точки.

Решение

1. Для получения уравнения траектории вида F(x, y) = 0 исключим из уравнений движения (б) время t: из первого уравнения системы (б) найдем

,

подставляя это выражение во второе уравнение той же системы, получим уравнение траектории

y = x + 5.

| Рис. 1.2 | Это – уравнение прямой линии. Для построения прямой представим ее уравнение в отрезках , где а – отрезок, отсекаемый прямой на оси х, b – отрезок, отсекаемый прямой на оси у. В данном случае а = -5 м, b = 5 м. Откладываем на оси х отрезок а = -5 м, по оси у – отрезок b = 5 м. Через полученные точки проводим прямую (рис. 1.2). |
| --- | --- |

2. Для определения положения точки в начальный момент времени необходимо подставить значение t = 0 в уравнения движения (б)

м;

м.

Точка при t = 0 занимает положение М0 (-1;4).

3. В момент пересечения точкой оси у координата х равна нулю, а первое уравнение системы (б) примет вид:

.

Отсюда

где n = 0, 1, 2 …

В момент пересечения точкой оси х координата у равна нулю, а второе уравнение системы (б) примет вид:

или .

Но косинус не может быть больше 1. Следовательно, точка не пересекает ось х (см. об этом также п. 4 решения задачи).

4. Для определения закона движения точки по траектории воспользуемся формулой (1.8). За начало отсчета координаты s примем начальное положение точки М0. Подставляя в уравнения (б) значения t > 0, видим, что с выходом из начального положения М0 координаты точки х и у увеличиваются. Это направление движения точки примем за положительное направление отсчета координаты s (см. стрелку на рис. 1.2), а в формуле (1.8) оставим знак “плюс”:

.

Учитывая, что

получим

или

.

Из закона (в) следует, что координата s не может быть отрицательной, т.е. точка движется по полупрямой М0М (рис.1.2) и ось х не пересекает (см. по этому поводу п. 3 решения задачи).

5. График движения точки – это графическое представление зависимости расстояния s от времени t. Для построения такого графика по оси абсцисс откладывают последовательные значения времени t, а по оси ординат – соответствующие им значения расстояния s. Построенные точки соединяют плавной линией. График зависимости (в) можно построить быстрее, если воспользоваться известным графиком    косинуса. Для этого вначале построим график функции (штриховая линия на рис. 1.3), затем этот график сместим вдоль оси s на величину м.

Рис. 1.3.

Задача 1.3 (2)

Даны уравнения движения точки:

;  (х, у – см; t – с ).

- Определить уравнение траектории и построить ее.

- Определить начальное положение точки на ее траектории.

- Найти закон движения точки по траектории s = s(t), принимая за начало отсчета расстояний начальное положение точки.

- Определить время T прохождения точкой полной окружности.

Решение

| Рис. 1.4 | 1. Чтобы найти уравнение траектории точки необходимо из уравнений движения (г) исключить время t. Для этого уравнения движения (г) разрешим относительно и и возведем полученные результаты в квадрат ; , |
| --- | --- |

сложим эти уравнения и после преобразования получим

.

Это уравнение окружности радиуса R = 5 см, центр окружности расположен в точке С (-2,5; 5) (рис. 1.4).

2. Для определения начального положения точки подставим значение времени t = 0 в уравнения (г)

х0 = 5 соs0 – 2,5 = 2,5 см; у0 = 5 sin0 – 5 = 5 см;

Точка при t = 0 занимает положение М0 (2,5; 5).

3. Для определения закона движения точки по траектории воспользуемся формулой (1.8). За начало отсчета координаты s примем точку M0. Из системы уравнений (г) видно, что с увеличением времени t от нуля x уменьшается, а y увеличивается.

Такое возможно, если после выхода из начального положения точка будет двигаться по окружности против часовой стрелки. Это направление движения точки примем за положительное направление отсчета координаты s (см. стрелку на рис. 1.4), а в формуле (1.8) перед интегралом оставим знак “плюс”:

, где ; .

Отсюда

; .

4. Определим время Т прохождения точкой полной окружности. 
Т – время, по истечении которого s в формуле (д) станет равным длине окружности 2 R:

.    Отсюда с.

Задача 1.4 (4)

Даны уравнения движения точки:

;    y = t (x, y – м; t – с ).

- Определить уравнение траектории точки.

- Определить скорость и ускорение точки при t = 0 и t = 1 с.

- Построить траекторию и указать полученные векторы скорости и ускорения на чертеже.

Решение

1. Уравнение траектории получается подстановкой в первое уравнение системы (е) величины t = y, полученной из второго уравнения этой системы:

.

2. Модуль скорости точки определяется по формуле , где – проекции вектора скорости на координатные оси. Для заданного движения (е) имеем

,                              м/c.

При t = 0                   ,                    м/c.

Модуль скорости V0 = 1 м/c.

При t = 1 с,           м/c,           м/c.

Модуль скорости V1 = 4,82 м/с.

Модуль ускорения точки определяется по формуле , где , – проекции вектора ускорения на координатные оси. Для заданного движения (е) имеем

,                            .

При t = 0              м/с2 ,                 .

Модуль ускорения a0 = 7,4 м/с2.

При t = 1 с                   ,                 .

Модуль ускорения a1 = 0.

3. Траектория точки (ж) представляет собой косинусоиду.

| Рис.1.5 | Для построения траектории найдем по уравнению (ж) пять точек, задавшись пятью значениями у: у = 0, 1, 2, 3, 4, М0(3; 0), М1(0; 1), М2(-3; 2), М3(0; 3), М4(3; 4). По этим точкам построена траектория на рис. 1.5. Определим положение точки в моменты времени t = 0 и t = 1 с, учитывая (е). При t = 0 x0 = 3 м, y0 = 0, точка занимает положение М0(3; 0). |
| --- | --- |

При t = 1 с x1 = 0, y1 = 1 м, точка занимает положение М1(0; 1). Для этих положений точки построим векторы скорости и ускорения. От точки M0 отложим проекции скорости V0x = 0 и V0y = 1 м/с (см. п.2); направление вектора  V0 показано на рис. 1.5. Вектор скорости  V1 построим следующим образом: через точку M1 проведем оси и , ось параллельна оси x, а ось совпадает с осью y. Вдоль этих осей от точки M1 отложим отрезки, равные проекциям V1x и V1y (с учетом их знаков); затем построим прямоугольник, диагональ которого есть вектор  V1. Модуль вектора ускорения a0 равен модулю проекции a0x (см. п. 2),  a0 направлен от точки M0 в сторону, противоположную положительному направлению оси x (cкорости  V0,  V1 должны совпадать с касательными к траектории соответственно в точках M0 и M1. Вектор a0 должен быть направлен от точки M0 внутрь кривой).

Практическое занятие №2.

Внутренние силовые факторы в сечениях бруса при различных видах деформаций.

Внешние и внутренние силы

При работе сооружений, машин и механизмов их части воспринимают внешние нагрузки как результат действия одного тела на другое. В курсе теоретической механики рассматривается подробная классификация внешних сил. Они по характеру приложения делятся на сосредоточенные и распределенные, по характеру воздействия – на статические и динамические, по времени действия – на стационарные и повторно периодические и т. д. Под воздействием внешних нагрузок материал конструкции испытывает деформацию, из-за которой возникают дополнительные внутренние силы. Внешние силы деформируют тело, а внутренние стараются сохранить первоначальную форму и объем тела. Уметь определять внутренние силы при различных видах деформации твердого тела – одна из основных задач сопротивления материалов.

Метод сечений

Для определения и последующего вычисления дополнительных сил в любом сечении бруса применим метод сечений. Суть метода сечений заключается в том, что брус мысленно рассекают поперек на две части и рассматривают равновесие любой из них, находящейся под действием всех внешних и внутренних сил, приложенных к этой части. Будучи внутренними силами для целого тела, они играют роль внешних для выделенной части.

Пусть тело находится в равновесии под действием  сил:  (рисунок 21, а). Рассечем его плоскостью S и отбросим правую часть (рисунок 2.1, б). Закон распределения внутренних сил по сечению, в общем случае, неизвестен. Для его отыскания в каждой конкретной ситуации необходимо знать, как деформируется под воздействием внешних сил рассматриваемое тело.

Таким образом, метод сечений дает возможность определить только сумму внутренних сил. На основании гипотезы о сплошном строении материала можно считать, что внутренние силы во всех точках конкретного сечения представляют собой распределенную нагрузку.

Приведем систему внутренних сил в центре тяжести к главному вектору  и главному моменту  (рисунок 2.1, в). Спроектировав  и  на оси координат, получим общую картину напряженно-деформированного состояния рассматриваемого сечения бруса (рисунок 2.1, г).

Рисунок 2.1

В результате разложения главного вектора на составляющие проекции на оси координат имеем

При разложении главного момента на оси координат получим

Таким образом, при деформации растяжения в сечении бруса возникает нормальная сила , при кручении – крутящий момент . Деформация изгиба сопровождается появлением в каждой плоскости одновременно двух силовых факторов: поперечной силы  или  и изгибающего момента  или .Значения этих внутренних силовых факторов в каждом сечении бруса определяются построением эпюр соответствующих сил и моментов.

Эпюры внутренних силовых факторов

при деформации растяжения (сжатия) и кручения

Под эпюрами внутренних силовых факторов понимают графики (диаграммы), показывающие изменение данного внутреннего усилия при переходе от сечения к сечению. Внутренняя сила либо момент есть функция соответствующих им координат.

Грузовые участки – это часть бруса между точками приложения сосредоточенных сил и сосредоточенных моментов. Если на брус действует распределенная нагрузка, то грузовым участком является та часть бруса, в пределах которой эта нагрузка изменяется по своему непрерывному закону (рисунок 2.2.)

Рисунок 2.2

При построении эпюр необходимо придерживаться следующего порядка:

1. Брус делят на грузовые участки.

2. В пределах каждого участка линиями проводят сечение и определяют величину данной внутренней силы из соответствующих уравнений статики.

3. Проводят ось эпюры параллельно оси бруса.

4. В принятом масштабе с учетом знака откладывают ординаты оси эпюры и вершины соседних ординат соединяют соответствующими линиями (прямыми, выпуклыми, вогнутыми). Если брус защемлен, то построение удобнее начинать со свободного конца.

5. Над вершинами характерных ординат проставляют численные значения, а в поле эпюры ставят знак (+), либо (–).

Рассмотрим правила построения эпюр при различных видах деформации.

Растяжение (сжатие). Деформации растяжения (сжатия) сопровождаются возникновением внутреннего силового фактора – нормальной силой . Рассмотрим построение эпюры .

Правило знаков.

Ординату эпюры  будем считать положительной, если равнодействующая внешних сил F растягивает брус и направлена от сечения, и отрицательной, если она сжимает брус. Положительные значения  откладываем слева или сверху, отрицательные – справа или внизу. Величина силы  в каждом сечении бруса равна сумме проекций всех внешних сил на ось Z, расположенную по одну сторону сечения (слева либо справа):

где j – номер сечения; i – номер силы; n – общее число сил.

Правила проверки эпюры :

1. В пределах грузового участка ординаты эпюры N должны иметь постоянные значения.

2. В точках приложения сосредоточенных сил на эпюре N должны быть скачки, равные по величине приложенным внешним силам.

3. В месте заделки значение ее реакции должно быть равно величине силы N в этом сечении бруса.

Пример

Построить эпюру N для бруса, приведенного на рисунке 2.3.

Дано: F1 = 50 кН, F2 = 70 кН, F3 = 20 кН, F4 = 30 кН

Решение

1. Разбиваем брус на грузовые участки.

2. Обозначаем сечения 1, 2, ...,5.

3. Проводим ось эпюры.

4. Определяем значения  в каждом сечении в пределах грузового участка:

N1-2 = F1 = 50 кН;

N2-3 = F1 - F2 = 50 - 70 = - 20 кН;

N3-4 = F1 - F2 + F3 = 50 – 70 + 20 = 0;

N4-5 = F1 - F2 + F3 + F4 = 50 - 70 +

+ 20 + 30 = 30 кН.                                                             Рисунок 2.3

Из эпюры видно, что волокна бруса на участках 1 – 2 и 4 – 5 растянуты, а на участке 2 – 3 сжаты. На участке 3 – 4 внутренние силы N отсутствуют. Реакция заделки  Rзад = 30 кН.

Кручение. Брус, подвергающийся деформации кручения,  называют  валом. При деформации кручения строят эпюры крутящих моментов.. Величина Мкр в любом сечении вала численно равна алгебраической сумме внешних моментов, действующих по одну сторону оси этого сечения (либо слева, либо справа от сечения):

Правило знаков.

Крутящий момент будем считать положительным, если, идя слева или справа, он вращает вал против хода часовой стрелки, и отрицательным, если наоборот(рисунок 2.4).

Правила построения эпюры Мкр:

1. Разбиваем вал на грузовые участки.

2. Обозначаем сечения 1 – 4.

3.Определяем значения Мкр j с учетом правила знаков.

Рисунок 2.4

Правила проверки эпюры Мкр:

1. В пределах грузового участка эпюры Мкр – постоянная величина.

2. В точках приложения сосредоточенных моментов на эпюре Мкр должны быть скачки, равные по величине приложенным моментам.

Пример построения эпюры Мкр приведен на рисунке 5.5.

Рисунок 2.5

Дано:

M1 = 20 кНм;

M2 = 50 кНм;

М3 = 40 кНм.

Решение

Мкр 1-2 = - М1 = - 20 кНм;

М кр 2-3 = - М1 + М2 =

- 20 + 50 = 30 кНм;

Мкр 3-4 = - М1+М2-М3 =

- 20 + 50 - 40 =- 10 кНм.

Таким образом, неизвестный момент Мх = 10 кНм вращает шкив по ходу часовой стрелки, если смотреть справа на вал. На участках 1-2 и 3-4 вал закручивается по ходу часовой стрелки (см. слева), а на участке 2-3 – против хода часовой стрелки. Если неизвестный момент Мх находится в середине вала, то удобнее начинать построение эпюры Мкр сначала с одной стороны вала, затем продолжать с другой. Скачок на эпюре под шкивом Мх равен величине неизвестного момента.

5.4 Эпюры внутренних силовых факторов при деформации изгиба

При деформации изгиба в рассматриваемом сечении бруса возникают поперечная сила и изгибающий момент. Поэтому для каждой балки строят две эпюры: Q и .

Поперечная сила в каждом j-м сечении балки  численно равна алгебраической сумме проекций на плоскость сечения всех внешних сил, действующих по одну сторону от сечения (слева либо справа):

Изгибающий момент  в поперечном сечении балки численно равен алгебраической сумме моментов внешних сил, действующих по одну сторону от данного сечения (слева либо справа), вычисленных относительно центра тяжести сечения.

Правила знаков для построения эпюры поперечных сил и изгибающих моментов приведены на рисунках 2.6, а и 2.6, б.

Рисунок 2.6

Поперечная сила в сечении балки считается положительной, если равнодействующая внешних сил слева от сечения направлена снизу вверх, а справа – сверху вниз, и отрицательной – в противоположном случае (рисунок. 5.6, а).

Правила проверки построения эпюр при изгибе:

1. Если на участке балки нет распределенной нагрузки, то в пределах этого участка эпюры Q и М ограничены прямыми линиями. Причем эпюра Q ограничена прямой, параллельной оси балки.

2. Если на участке балки есть распределенная нагрузка, то в пределах участка эпюра Q ограничена наклонной прямой, а эпюра  – квадратной параболой.

3. Если в пределах участка эпюра Q пересекает ось эпюры, то на эпюре  в этом сечении будет вершина параболы.

4. Выпуклость параболы направлена так, чтобы “дождик” распределенной нагрузки “ стекал бы с нее как с зонтика”.

5. Количество скачков на эпюре Q равно числу внешних сосредоточенных сил на балке. Причем каждый скачок должен быть расположен под сосредоточенной силой.

6. Количество скачков на эпюре  равно числу внешних сосредоточенных моментов. Его величина равна приложенному моменту.

7. Сумма левых и правых от сечения внешних сил и моментов должна иметь одну и ту же величину.

8. Если балка имеет заделку, эпюры нужно строить со свободного конца.

9. Если балка расположена на опорах, предварительно определяются реакции связей, а затем строят эпюры с любого конца.

Для наглядного представления о характере изгибающего момента и поперечной силы по длине балки и для нахождения опасных сечений технику построения эпюр покажем на примерах.

Пример 1. Консольная балка, нагружена сосредоточенной силой F = 4 и моментом М =6. Построить эпюры Q и .

Решение.

1. Обозначим сечения балки цифрами и найдем поперечную силу  в каждом сечении с учетом правил знаков, приведенных на рисунке 5.6, а.

;

2. Определим величины изгибающих моментов в каждом сечении балки с учетом правила знаков, приведенного на рисунке 5.6,б.

;

.

Построенные эпюры приведены на рисунке 2.7.                   Рисунок 2.7

Пример 2. Консольная балка нагружена сосредоточенными силой F и моментом М, а также равномерно распределенной нагрузкой интенсивностью q. Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Дано:

Решение.

1. Поперечные силы в сечениях балки:

По результатам расчета на рисунке 5.8,а построена эпюра поперечных сил.

2. Изгибающие моменты в сечениях балки (рисунок 2.8,б):

Рисунок 2.8

Поскольку эпюра Q пересекает ось, то эпюра моментов в этом сечении имеет максимум. Найдем в сечении хх. Определим вначале абсциссу х из подобия треугольников:

Пример 3. Рассмотрим двухопорную балку, нагруженную силами, показанными на рисунке2.9.

Дано:

Построить эпюры Q и .

Решение.

1. Находим реакции связей в точках А и В:

Рисунок 2.9

Сделаем проверку правильности определения реакций:

Следовательно, реакции определены верно.

2. Находим величины поперечных сил в каждом сечении.

3. Найдем величины изгибающих моментов в каждом сечении балки.

Находим момент в сечении х-х:

2.5 Дифференциальная зависимость между поперечной силой, изгибающим моментом и равномерно распределенной нагрузкой

Между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки легко установить определенную зависимость. Рассмотрим балку, нагруженную произвольной нагрузкой (рисунок 2.10). Определим поперечную силу в произвольном сечении, отстоящем от левой опоры на расстоянии Z.

Проецируя на вертикаль силы, расположенные левее сечения, получаем

(2.1)

Вычисляем поперечную силу в сечении, расположенном на расстоянии z + dz от левой опоры.

(5.2)

Рисунок 2.8.

Вычитая (2.1) из (2.2) получаем dQ = qdz, откуда

то есть производная от поперечной силы по абсциссе сечения балки равна интенсивности распределенной нагрузки.

Вычислим теперь изгибающий момент в сечении с абсциссой z, взяв сумму моментов сил, приложенных слева от сечения. Для этого распределенную нагрузку на участке длиной z заменяем ее равнодействующей, равной qz и приложенной в середине участка, на расстоянии z/2 от сечения:

(2.3)

(2.4)

Вычитая (2.3) из (2.4), получаем приращение изгибающего момента

Выражение в скобках представляет собой поперечную силу Q. Тогда . Отсюда получаем формулу

(2.5)

Таким образом, производная от изгибающего момента по абсциссе сечения балки равна поперечной силе (теорема Журавского).

Взяв производную от обеих частей равенства (2.5), получим

т. е. вторая производная от изгибающего момента по абсциссе сечения балки равна интенсивности распределенной нагрузки. Полученные зависимости будем использовать при проверке правильности построения эпюр изгибающих моментов и поперечных сил.

.         Контрольные  вопросы:

- В чем сущность метода сечений?

- Охарактеризуйте внутренние силовые факторы (внутренние усилия),  возникающие в поперечном сечении бруса при его нагружении.

- Что называется продольной силой в сечении бруса?

- Что называется эпюрами продольных сил и нормальных напряжений? Как они строятся?

- Как формулируется и как записывается закон Гука при растяжении (сжатии)?

Практическое занятие №3.

Растяжение и сжатие. Расчеты на прочность

Пример 1.

Найти размеры квадратного сечения бруса, растянутого силой  F = 40 кН, если допускаемое напряжение .

Решение.

Используя формулу определяем площадь квадратного сечения бруса:

Таким образом, сторона квадрата имеет размер а = 2 см2.

2. Выполнить проверочный расчет. Определять по заданным нагрузке и размерам поперечных сечений бруса фактические напряжения, возникающие в них, и сравнивать их с допускаемыми. Устанавливать фактический запас прочности.

Пример 2.

На брус действуют продольные силы            3F и 2F (F = 20 кН). Площадь поперечного        сечения . Допускаемые напряжения  Обеспечена ли прочность бруса?

Решение.

Построим эпюру нормальных сил N. Из эпюры следует, что

Поскольку полученные напряжения , следовательно, прочность бруса не обеспечена.

На недостаточную прочность указывает и значение коэффициента запаса прочности. Он оказался меньше единицы:

.

В связи с этим необходимо увеличить размеры поперечного сечения бруса.

3. Определять допускаемую нагрузку по заданным размерам поперечного сечения бруса и известному допускаемому напряжению:

.

Пример 3.

Какую допускаемую нагрузку [F] может выдержать колонна, имеющая площадь поперечного сечения А = 50 см2, если допускаемые напряжения .

Решение.

Таким образом, при заданных площади и напряжениях колонна может выдержать нагрузку не более 1000 кН.

В ряде случаев необходимо помимо расчетов на прочность рассчитывать конструкцию на жесткость. Для этого используются условия жесткости при растяжении (сжатии), которые в абсолютных и относительных деформациях имеют следующий вид:

либо

где [] и [] – соответственно допускаемые абсолютные и относительные перемещения бруса.

Примеры расчетов на прочность и жесткость

Пример 1. Груз закреплен на стержнях и находится в равновесии (рис. П6.1). Материал стержней — сталь, допускаемое напряжение 160 МПа. Вес груза 100 кН. Длина стержней: первого — 2 м, второго — 1м. Определить размеры поперечного сечения и удлинение стержней. Форма поперечного сечения — круг.

Решение

Определить нагрузку на стержни. Рассмотрим равновесие точки В, определим реакции стержней. По пятой аксиоме статистики (закону действия и противодействия) реакция стержня численно равна нагрузке на стержень. Наносим реакции связей, действующих в точке В. Освобождаем точку В от связей (рис. П6.1).Выбираем систему координат так, чтобы одна из осей координат совпала с неизвестной силой (рис. П6.1 б).Составим систему уравнений равновесия для точки В:

Решаем систему уравнений и определяем реакции стержней.

Направление реакций выбрано верно. Оба стержня сжаты. Нагрузки на стержни: F1 = 57,4кН; F2 = 115, 5 кН. Определяем потребную площадь поперечного сечения стержней из условий прочности. Условие прочности на сжатие:

Откуда

Стержень 1 (N1 = F1):

Для круга

Полученные диаметры округляем: d1 = 25 мм, d2 = 32 мм.

3. Определяем удлинение стержней

Укорочение стержня 1:

Укорочение стержня 2:

Пример 2. Однородная жесткая плита с силой тяжести 10 кН, нагруженная силой F = 4,5 кН и моментом т = 3 кН-м, оперта в точке А и подвешена на стержне ВС (рис. П6.2). Подобрать сечение стержня в виде швеллера и определить его удлинение, если длина стержня 1 м, материал — сталь, предел текучести 570 МПа, запас прочности для материала 1,5.

Решение

1. Определить усилие в стержне под действием внешних сил.

Система находится в равновесии, можно использовать уравнение равновесия для плиты:

RB — реакция стержня, реакции шарнира А не рассматриваем.

Откуда

По третьему закону динамики реакция в стержне равна силе, действующей от стержня на плиту. Усилие в стержне равно 14 кН.

- По условию прочности определяем потребную величину площади поперечного сечения: σ = N/A ≤ [σ], откуда А ≥ N/[σ].

Допускаемое напряжение для матери материала стержня

Следовательно,

- Подбираем сечение стержня по ГОСТ

Минимальная площадь швеллера 6,16 см2 (№ 5; ГОСТ 8240-89). Целесообразнее использовать равнополочный уголок № 2 (d = 3 мм), площадь поперечного сечения которого 1,13 см2 (ГОСТ 8509-86).

Определить удлинение стержня:

.         Контрольные  вопросы:

- Что такое абсолютная и относительная деформации? Какова размерность каждой из них?

- Как формулируется и как записывается закон Гука при растяжении (сжатии)?

- Что такое модуль упругости материала? Какова его размерность?

- Что называется жесткостью сечения бруса при растяжении (сжатии)?

- Что понимают под коэффициентом Пуассона? Каковы пределы его изменения для различных материалов?

Практическое занятие №4. Основные геометрические  характеристики плоских сечений.

Вычисление геометрических характеристик некоторых простых фигур

В практических расчетах часто встречаются детали, имеющие сложную форму поперечного сечения. Для нахождения моментов инерции таких сечений необходимо разбить их на простые по форме элементы, моменты инерции которых можно определить по известным формулам. Знание моментов инерции простых фигур позволит определить моменты инерции сложных сечений.. Рассмотрим вычисление геометрических характеристик некоторых простых фигур.

Прямоугольник.

Осевой момент инерции определяется по формуле

Выделим элементарную площадку прямоугольника площадью dA = b dy. Подставим это выражение в общую формулу

Таким образом, осевой момент инерции прямоугольника относительно центральной оси x равен

Аналогично

Найдем момент сопротивления сечения относительно оси x:

Таким образом,

Квадрат.

Пусть сторона квадрата равна а. Так как квадрат – это прямоугольник со сторонами b = h = а, то

Круг.

Рассмотрим элементарное кольцо площади dA,

Полярный момент инерции определяем по формуле

.

Так как согласно формуле, то

Моменты сопротивления круглого сечения соответственно будут равны:

Сечение в форме кольца.

Найдем моменты инерции кольцевого сечения:

где моменты инерции большого и малого круга соответственно.

Определим моменты сопротивления кольцевого сечения:

Обозначим  тогда

Для удобства пользования выведенными формулами они сведены в таблицу 4.1.

Определение моментов инерции сложных сечений

В инженерной практике часто применяются поперечные сечения сложной конфигурации. Для вычисления моментов инерции сложной фигуры ее разбивают на ряд простых, моменты инерций которых определить легко по известным формулам, а затем их суммируют с учетом зависимости , учитывающей параллельный перенос осей:

Момент инерции сложного сечения равен алгебраической сумме моментов инерций простых его фигур. Указанное правило справедливо также и для центробежного момента инерции.

Геометрические характеристики элементов прокатного профиля (двутавры, уголки, швеллеры и т. д.) приведены в справочных таблицах сортамента и их специально вычислять не надо. Некоторые из них размещены в приложениях А, Б, В и Г предлагаемого пособия.

Следует помнить, что моменты сопротивления сложных сечений не равны алгебраической сумме моментов сопротивлений простых сечений. Они вычисляются как отношение суммарного момента инерции сечения относительно оси x или y к расстоянию от этой оси до наиболее удаленной точки сложного сечения.

Таблица 41 – Геометрические характеристики некоторых плоских сечений

| Сечение | Площадь, A | Моменты инерции |  |  | Моменты сопротивления |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | – |  |  | – |  |
|  |  |  |  | – |  |  | – |  |

Пример. Для поперечного сечения (рис. 4.1), состоящего из двутавра №10 и равнобокого уголка 50х50х5 мм, требуется:

1) определить положение центра тяжести сечения;

2) найти центральные осевые и центробежный моменты инерции сечения;

3) определить направление главных центральных осей инерции сечения ( и );

4) вычислить главные центральные моменты инерции сечения.

Решение. Выписываем из таблиц сортамента прокатных профилей  необходимые для расчета данные:

I. Двутавр №10 (ГОСТ 8239-56);              уголок равнобокий 50х50х5

(ГОСТ 8509-57).

|  | F =12 см2 А2 = 5,5 см b2 = 10 см = 198 см4 = 17,9 см4 | A = 4,8 см2 = 5 см = 1,42 см = 11,2 см4 = 17,8 см4 = 4,63 см4 |
| --- | --- | --- |

Примечание: слева от вертикальной черты для каждого профиля проставляем при решении задачи обозначения геометрических параметров, принятые нами в соответствии с чертежом (рис. 3.2).

Рис.4.1

1. Вычерчиваем в масштабе сечение. Для определения положения центра тяжести составного сечения обозначим двутавр – I и равнобокий уголок – II и проведем собственные центральные оси  и . Проводим вспомогательные оси . Тогда координаты центра тяжести сечений I и II относительно осей :

= 5 см;  = 2,75 см;

= 10 + 1,42 = 1,14 см;  = 1,42 см.

Координаты центра тяжести всего сечения

= 6,83 см;

= 2,37 см.

где   А1 = 12 см2; А2 = 4,8 см2 – площади поперечных сечений.

Наносим эти размеры на чертеж и через полученный центр тяжести С проводим центральные оси  и . Проверяем правильность вычислений: центр тяжести составного сечения должен лежать на линии, соединяющей центры тяжести первого и второго сечений.

2. Вычисляем центральные осевые и центробежный моменты инерции составного сечения. Воспользуемся формулами для определения моментов инерции при параллельном переносе осей:

;  ;

;  ;

; .

где  ,  – расстояние между параллельными осями  и ХС,  и ХС соответственно;

n1, n2 – расстояние между параллельными осями  и ,  и  соответственно.

На основании данных чертежа получим:

= 2,75 – 2,37 = 0,38 см;

= –(2,27 – 1,42) = –0,95 см;

= –(6,83 – 5) = –1,83 см;

= 11,42 – 6,83 = 4,59 см.

Вычисляем центральные осевые моменты инерции всего сечения, равные сумме моментов инерции фигур, составляющих это сечение, с учетом формулы (3.16):

= (17,9 +0,38212) +

+ (11,2 + (– 0,95)24,8) = 19,63 + 15,53 = 352 см4;

= (198 + (– 1,83)212) +

+(11,2  + 4,5924,8) = 238,2 + 111,9 = 350,1 см4.

Центробежный момент инерции составного сечения вычисляем с учетом формул аналогично:

=

= (0 + 0,38(– 1,83)12) + (– 6,58 + (– 0,95)4,594,8) = (– 8,34) + (– 27,5) = = – 35,8 см4.

В этой формуле для двутавра, являющегося симметричным сечением относительно собственных центральных осей, центробежный момент инерции  = 0, т.к. эти оси  главные центральные оси двутавра. Для равнобокого уголка ( = 45º):

;  = –6,58 см4.

| Рис. 4.2 | Знак при различных положениях равнобоких и неравнобоких уголков выбирается согласно рис. 3.10. В нашем случае берется знак минус. - Определим направление главных центральных осей = = –0,2274; |
| --- | --- |

2 = –12º48’;  = –6º24’.

Угол  < 0, поэтому угол  = –6º24’ отложим от оси ХС в направлении часовой стрелки и проведем главную ось , а ей перпендикулярно – главную ось  (рис. 4.1).

4. Вычислим значения главных центральных моментов инерции

= 354 см4 = 354·10-8 м4;

= 31,2 см4 = 31,2·10-8 м4.

Положение оси U () легко определить, т.к. эта ось, во-первых, пересекает сечение по наибольшему протяжению и, во-вторых, располагается ближе к той центральной оси инерции (оси ХС), относительно которой центральный момент инерции имеет меньшую величину, т.е. ().

Таким образом   = 31,2·10-8 м4,

= 354 см4 = 354·10-8 м4.

Проверка: а) ;

см4;

см4.

II. Т.к. оси  и  главные, то должно выполняться условие равенства нулю центробежного момента инерции, вычисленного относительно главных осей  и , т.е.  = 0. Тогда при  = –6º25’ получим:

где     ,

.

.         Контрольные  вопросы:

- Как вычислить координаты центра тяжести составного сечения?

- Что понимают под осевым, полярным и центробежным моментами инерции? Их свойства, размерность.

- Как вычислить моменты инерции при параллельном переносе осей для составного сечения?

- Какие оси называют главными осями сечения? Как определить их положения?

- Как вычислить главные центральные моменты инерции?

- Напишите формулы для вычисления осевых моментов инерции для прямоугольника, круга, треугольника.

Практическое занятие № 5

ПЛОСКИЙ ИЗГИБ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ

Метод начального параметра

Пусть балка под действием различных по характеру положительных нагрузок, указанных на рисунке. 5.1, находится в равновесии. Схема приложения силовых факторов такова, что необходимо рассмотреть 5 участков балки.

Рисунок 5.1

1-й участок – 0А

На участке 0А нагрузки нет, следовательно, выражения, определяющие уравнение упругой линии, будут иметь вид

2-й участок – АВ. Применим пятое правило:

Интегрируем это выражение, применяя первое правило:

3-й участок – ВС.

;

4-й участок – СD.

5-й участок – DE.

Равенство постоянных (С1 = С2 = ... = С и D1 = D2 = ... = D) следует из неразрывности функции у и ее первой производной на границах смежных участков. Например, чтобы доказать равенство С3 = С4, подставляем х = с в соответствующее уравнение углов наклона касательной  3 и 4 участков. Получаем:

Отсюда С3 = С4. Таким образом, легко доказать равенство всех остальных постоянных.

Для определения постоянных C и D воспользуемся граничными условиями на левом конце балки. При

Уравнения углов наклона касательной при многократном повторении нагрузок действующих на балку, могут быть записаны в следующем виде:

а уравнение прогибов –

Следует обратить внимание на то, что если нагрузки противоположны показанным на рисунке 5.1, то они вносятся в уравнения со знаком “минус”.

Если левый конец балки защемлен, то значения  и  обращаются в нули. Если левый конец однопролетной балки опирается на опору, совпадающую с началом координат, то неизвестное значение  определяется из условия равенства нулю прогиба над правой опорой. Если балка лежит на двух опорах и имеет две консоли, то определяются оба неизвестных –  и  из условия равенства нулю прогибов над обеими опорами

.

Контрольные  вопросы:

- Как вычисляется изгибающий момент в поперечном сечении бруса? Каково правило знаков изгибающего момента?

- Как вычисляется поперечная сила в поперечном сечении балки? Каково правило знаков поперечной силы?

- Как формулируются и записываются дифференциальные зависимости между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки?

- Что такое нейтральный слой и нейтральная ось балки и как они расположены?

- По какой формуле определяются нормальные напряжения в поперечном сечении балки при изгибе и как они меняются по высоте балки? Покажите эпюру напряжений.

- Что называется жесткостью сечения при изгибе?

Практическое занятие №6

Внецентренное растяжение и сжатие короткого бруса

Сложным сопротивлением называют такой вид сопротивления стержней, когда мы имеем дело с комбинацией простейших деформаций.

В поперечном сечении внецентренно сжатого бруса возникают нормальные напряжения , которые определяются следующей формулой:

,

где    F  приложенная нагрузка (Н);

площадь поперечного сечения колонны (м2);

,   радиусы инерции сечения относительно главных центральных осей (м);

,   координаты точки приложения продольной силы (м);

,   координаты точки сечения, в которой определяется напряжение (м).

Максимальные нормальные напряжения возникают в точках сечения наиболее удаленных от  нулевой   (нейтральной) линии. На самой же  линии нормальные напря-жения  равны нулю. Поэтому если в уравнении (3.21) принять  =0, то мы получим уравнение нулевой линии:

,    (5.1)

здесь ,   координаты точек нулевой  линии.

Рис. 5.2

Уравнение (5.1)  это уравнение прямой, не проходящей через начало координат. Если в этом уравнении принять  = 0, то получим величину отрезка, который нулевая линия отсекает на оси ; если же принять  = 0, то получим величину отрезка, который нулевая линия отсекает на оси , т.е.:

,.          (5.2)

Пример № 1 В сечении, указанном на рис. 5.15 и принадлежащем внецентренно сжатой колонне, определить наиболее опасные точки и напряжения в них. Сжимающая сила  = 200 кН = 20 т приложена в точке .

Решение. Так как оси  и являются осями симметрии, то они главные центральные оси.

Наиболее опасными точками  будут точки,  в  которых  возникают    максимальные   нормальные напряжения, а это точки, наиболее  удаленные от нулевой линии. Следовательно,  нам необходимо сначала определить положение нулевой линии. Записываем уравнение нулевой линии (5.2).

Рис. 5.2

В нашем случае координаты точки приложения силы следующие (см. рис. 5.2):

= – 90 мм = – 0,09 м;

= – 60 мм = – 0,06 м.

Квадраты радиусов инерции  и  определяются так:

, ,

здесь  и   осевые моменты инерции относительно главных центральных осей X и Y.

Определение осевых моментов инерции. Для нашего сечения будем иметь:

м4;

м4.

Площадь всего сечения будет равна

м2,

и тогда квадраты радиусов инерции

м2;  м2.

По формулам (3.23) определим отрезки, которые нулевая линия отсекает на осях X  и Y:

м; м.

Отложим эти отрезки на координатных осях, получим точки, в которых нулевая линия пересекает координатные оси. Через эти точки проводим прямую (см. рис. 5.2). Видим, что наиболее удаленные точки  это точка  в зоне отрицательных напряжений и точка  в зоне положительных напряжений.

Определим напряжения в этих точках. По формуле имеем:

;

На основании чертежа (рис. 3.14) получим:

= – 0,12 м;  = – 0,03 м.

Тогда

= –5,39104 кН/м2 = – 53,9 МПа.

;

= 0,12 м;  = 0,03 м.

= 1,86104 кН/м2 =

= 18,6 МПа.

.         Контрольные  вопросы:

- Определение напряжений при внецентренном растяжении – сжатии бруса.

- Определение положения нейтральной линии, опасных точек поперечного сечения бруса при внецентренном растяжении – сжатии.

Практическое занятие № 7. Расчет вала при совместном действии изгиба с кручением

1. Определим скручивающие моменты, передаваемые шкивами на вал:

= 97,4 кГм = 97410-3 кНм,

= 48,7 кГм = 48710-3 кНм.

2. По полученным данным строим эпюру крутящих моментов. Так как знак крутящего момента выбирается произвольно, то примем крутящий момент, возникающий от действия скручивающего момента  положительным. Тогда эп.  будет иметь вид, указанный на рис. 7.1, б.

3. Определим окружные усилия t1, t2 и t3, воспользовавшись выводом, полученным в пункте 1 настоящей задачи:

,  отсюда

= 194,8 кГ = 1,95 кН.

Аналогично  = 121,8 кГ = 1,22 кН

Решение.

4. Определим давления на вал:

а) горизонтальная плоскость

= 3194,8 = 584,4 кГс = 5,84 кН; (см. пункт 1 настоящей задачи);

б) вертикальная плоскость

= 3121,8 = 365,4 кГс = 3,65 кН.

2. Так как усилия  и   действуют в разных плоскостях, то спроектируем их на горизонтальную и вертикальную оси .

= –584,40,766 = –447,6 кГ = –4,48 кН,

= –584,40,643 = –375,8 кГ = –3,76 кН,

= 365,40,5=182,7 кГ = 1,83 кН,

= –365,40,87 = –316,4 кГ = –3,16 кН.

Примечание: пункт 5 не выполняют студенты дистанционной формы обучения, т.к. углы наклона ветвей к горизонту для них принимаются  = 0º;  = 90º.

Рис. 7.1                                             Рис.7.2

6. Построим эпюры изгибающих моментов от горизонтальных сил (эп. ) и от вертикальных сил (эп. ). Рассмотрим горизонтальную плоскость. Для этого представим вал как балку на двух опорах (опоры ставим в местах установки подшипников) и нагрузим ее силами, действующими в горизонтальной плоскости. Так как силы Х1 и Х2, Х3 имеют разные знаки, то и приложить на балку их надо так, чтобы они действовали в разные стороны. Например, Х1 направить вниз, а Х2 и Х3 – вверх или наоборот, для решения задачи это несущественно.

Определим реакции опор ХА  и  ХВ :

; – Х20,4 – Х10,3 + ХВ0,9 + Х31,1 = 0;

= 7,1 кГ = 7110-3 кН.

; ;

= 75,1 кГ = 75110-3 кН.

Проверка:

; 182,7 + 75 – 447,6 + 7 + 182,7 = 0;

447,6 – 447,6 = 0.

Определим изгибающие моменты в сечениях С, А, D, В, Е, т.е. на границах силовых участков

МС = 0; МА = 182,70,4 = 73,1 кГм = 0,731 кНм;

MD = 182,70,7 + 75,10,3 = 150,4 кГм = 1,5 кНм;

МЕ = 0; МВ = 182,70,2 = 36,5 кГм = 0,365 кНм.

По полученным результатам строим эпюру  Аналогично рассмотрим вертикальную плоскость. Покажем вал как балку на двух опорах и нагрузим ее силами У1, У2 и У3

Определим реакции опор УА и УВ:

; У20,4 – У10,3 + УВ0,9 – У31,1 = 0,

= 371,4 кГ = 3,714 кН.

; У21,3 – УА0,9 + У10,6 – У30,2 = 0,

= 637,2 кГ = 6,372 кН.

Проверка:

; –316,4 + 637,2 – 375,8 + 371,4 – 316,4 = 0,

1008,6 – 1008,6 = 0.

Определим изгибающие моменты в сечениях  С, А, D, В, Е.

МС = 0; МА = – 316,40,4 = – 126,6 кГм = – 1,266 кНм;

MD = – 316,40,7 + 637,20,3 = – 30,3 кГм = – 0,303 кНм;

МЕ = 0; МВ = – 316,40,2 = – 63,3 кГм = –0,633 кНм.

По полученным результатам строим эпюру

7. На основании эпюр  и   строим эпюру суммарного момента М. Суммарный момент в любом сечении вала можно определить как геометрическую сумму моментов в вертикальной и горизонтальной плоскостях

, тогда МС = 0;

= 146,1 кГм = 1,46 кНм,

= 153,4 кГм = 1,53 кНм,

= 73,1 кГм = 0,73 кНм,

.

Рис. 7.3

Суммарная эпюра  будет  прямолинейной   на тех участках вала, где  и  одновременно убывают или одновременно возрастают (по абсолютной величине). На тех участках где  возрастает, а  убывает (или наоборот), эпюра суммарных моментов будет очерчиваться кривой линией без экстремумов. Эпюра суммарных моментов показана на рис.

8. Определим опасное сечение. Таковым, очевидно, будет сечение в месте посадки шкива с диаметром , т.к. здесь мы имеем максимальный суммарный момент  = 153,4 кГм и  = 48,7 кГм (по кручению все сечения вала равноопасны, т.к. во всех сечениях крутящий момент одинаков).

9. Определим диаметр вала по формуле взятой из конспекта [2]:

= 6,13 см.

Округляем диаметр до стандартной величины в большую сторону d = 70 мм.

.         Контрольные  вопросы:

- Расчет на прочность при кручении с изгибом.

- Как ведется анализ напряженного состояния?

Практическое занятие № 8

Расчет сварных швов на прочность

Расчет сварных соединений ведется с предположением о равномерном распределении напряжений по сечению швов. Для швов, выполненных автоматической сваркой под флюсом, а также ручной дуговой сваркой электродами высшего качества, допускаемые напряжения для материала швов принимаются такими же, как и для основного свариваемого металла. При сварке же обычными электродами допускаемые напряжения для швов снижаются на 10 %.

Вследствие возможного непровара вначале шва и образования кратера в конце его, а также из-за различия в структуре основного и наплавленного металлов расчетную длину шва принимают меньше действительной на 10 мм.

Рассмотрим методы расчета некоторых видов сварных соединений.

1. Соединение встык. Такое соединение осуществляется в зависимости от толщины соединяемых элементов по одному из типов, показанных на рисунке 8.1. Проверка прочности таких швов производится  на растяжение или сжатие по формуле

,

где  – условная рабочая площадь сечения шва;

– длина шва;

t	– толщина свариваемых элементов.

Рисунок 81.

– допускаемые нормальные напряжения для сварных швов.

Так как при учете возможного непровара на концах шва длина его увеличивается на 10 мм, то принимается , где b – ширина свариваемого изделия.

2. Торцовое, тавровое, угловое соединение. Разрушение таких швов производится по наиболее слабому сечению АВ (рисунок 8.2). При этом высота сварного шва по сечению АВ  h = t cos 45° = 0,7 t.

Рисунок 8.2

Как видно из рисунка, полное напряжение, возникающее в сечении АВ, может быть разложено на нормальную и касательную  составляющие. Поскольку сопротивление стали сдвигу ниже, чем растяжению, расчет таких швов производится условно на срез в предположении равномерного распределения касательных напряжений по площади сечения АВ. Касательные напряжения максимальны при значении угла α, равном 45°. При этом же значении угла минимальна площадь срезаемого сечения. Поэтому условие прочности рассматриваемых сварных соединений имеет вид

.

В том случае, когда работают два шва, касательные напряжения будут определяться по формуле

,

где  – допускаемые касательные напряжения для сварного шва.

При проектировании конструкций стремятся обеспечить большую надежность сварных соединений, комбинируя сварку встык и перекрытие стыка накладками, которые привариваются фланговыми и лобовыми швами.

Пример такого соединения приведен на рисунке 8.2.

Рисунок .8.3

Допускаемые напряжения для сварных швов выбираются в зависимости от метода сварки и вида сварных соединений. Их ориентировочные численные значения       приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Значения допускаемых напряжений для сварных швов

| Вид напряжений | Обозначения | Ручная сварка, МПа | Автоматическая сварка, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Растяжение (сжатие) | [σэ] | 100–130 110–145 | 130 145 |
| Срез | [τэ] | 80–110 | 110 |

.         Контрольные  вопросы:

Практическое занятие №9

Выбор электродвигателя и кинематический расчет.

Спроектировать привод ленточного транспортера.

Исходные данные:

Скорость транспортера:  V= 2 м/с

Окружное усилие:  S=1.5 кН

Диаметр барабана: D=400 мм.

Тип транспортерной ленты: Б-800

Срок службы: 8 лет

Размер В: не менее 300

График нагрузки:               Ксут=0,85,   Кгод=0,6

Кинематический анализ схемы привода.

Привод состоит из электродвигателя, двухступенчатого редуктора. При передаче  мощности имеют место  ее потери  на преодоление сил вредного сопротивления. Такие сопротивления имеют место и в нашем приводе: в зубчатой передаче, в опорах валов, в муфтах и в ремнях с роликами. Ввиду этого мощность на приводном валу будет меньше мощности, развиваемой двигателем, на величину потерь.

1.1    Коэффициент полезного действия привода.

По таблице 1.1 [1] коэффициент полезного действия пары цилиндри-

ческих колес  ηз.к. = 0,98;  коэффициент, учитывающий потери пары

подшипников качения, ηп = 0,99; коэффициент, учитывающий потери в муфте   ηм = 0,98; коэффициент, учитывающий потери в ремне с роликами

ηр = 0,9

0,98*0,99*0,98 = 0,95

0,95*0,98*0,99 = 0,92

0,92*0,99 = 0,91

1.2.Общий КПД привода:

= 0,982 * 0,995 * 0,982*0,9 = 0,8

  - Выбор электродвигателя.

Мощность на валу барабана:

Рб=S*V=1.5*2=3 кВт ,

где S-окружное усилие;

V-скорость транспортера;

Требуемая мощность электродвигателя:

Ртр=Рб/=3/0,8=3,75 кВт,

Угловая скорость барабана:

,

Частота вращения барабана:

При выборе электродвигателя учитываем возможность пуска транспортера с полной загрузкой.

Пусковая требуемая мощность:

Рп=Ртр*1,3м=3,75*1,3=4,875 кВт

Эквивалентная мощность по графику загрузки:

кВт

По ГОСТ 19523-81 (см. табл. П1 приложения [10]) по требуемой мощности

Ртр = 3,75 кВт выбираем электродвигатель трехфазный асинхронный

короткозамкнутый серии 4АН закрытый, обдуваемый с синхронной частотой

n = 1500 об/мин 4АН100S4 с параметрами Рдв = 3 кВт и скольжением

S=4,4 %, отношение Рп/Рн=2. Рпуск=2*3=6 кВт-мощность данного двигателя на        пуске она больше чем нам требуется Рп=4,875 кВт.

Номинальная  частота вращения двигателя:

где:  nдв – фактическая частота вращения двигателя, мин-1;

n   – частота вращения, мин-1;

s  – скольжение, %;

Передаточное отношение редуктора:

U=nдв/nб=1434/95,5=15

Передаточное отношение первой ступени примем u1=5; соответственно второй ступени u2=u/u1=15/5=3

1.3    Крутящие моменты.

Момент на входном валу:

,

где:   Ртр –  требуемая мощность двигателя, кВт;

– угловая скорость вращения двигателя, об/мин;

где:  nдв – частота вращения двигателя, мин-1;

Момент на промежуточном валу:

Т2 = Т1 * u1 * η2

где:  u1 – передаточное отношение первой ступени;

η2 – КПД второго вала;

Т2 = 25*103 * 5*0,92 =  115*103 Нмм

Угловая скорость промежуточного вала:

Момент на выходном валу:

Т3 = Т2 * u2 * η3

где:  u2 – передаточное отношение второй ступени;

η3 – КПД третьего вала;

Т3 = 115*103 * 3 * 0,91 = 314*103 Нмм

Угловая скорость выходного вала:

Все данные сводим в таблицу 1:

таблица 1

|  | Быстроходный вал | Промежуточный вал | Тихоходный вал |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота вращения, об/мин | n1= 1434 | n2=286,8 | n3=95,5 |
| Угловая скорость, рад/с | w1= 150 | w2 =30 | w3= 10 |
| Крутящий момент, 103 Нмм | T1= 25 | T2= 115 | T3= 314 |

2.  Расчет зубчатых колес.

2.1 Выбор материала.

Выбираем материал со средними механическими характеристиками: для шестерни сталь 45, термическая обработка – улучшение, твердость НВ 230; для колеса – сталь 45, термическая обработка – улучшение,  но на 30 единиц ниже НВ 200.

Допускаемые контактные напряжения по формуле (3.9 [10])

, МПа

где:  σН lim b – предел контактной выносливости, МПа;

, МПа

для колеса:      = 2*200 + 70 = 470 МПа

для шестерни: = 2*230 + 70 = 530 Мпа

КНL – коэффициент долговечности

,

где:  NHO – базовое число циклов напряжений;

NНЕ – число циклов перемены напряжений;

Так как, число нагружения каждого зуба колеса больше базового, то принимают КHL = 1.

[SH] – коэффициент безопасности, для колес нормализованной и улучшенной стали принимают [SH] = 1,11,2.

Для шестерни:

Для колеса:

Тогда расчетное контактное напряжение определяем по формуле (3.10 [1])

= 0.45(481+428)=410 МПа.

Практическое занятие №10

Предварительный расчет валов редуктора

  - Расчет быстроходной ступени двухступенчатого зубчатого редуктора.

    - Межосевое расстояние определяем по формуле (3.7 [10])

, мм

где:  Ка – для косозубых колес Ка = 43;

u1 – передаточное отношение первой ступени;

Т2 – крутящий момент второго вала, Нмм;

КНβ – коэффициент, учитывающий не равномерность    распределения нагрузки по ширине венца.

При проектировании зубчатых закрытых передач редукторного типа принимают значение КНβ по таблице 3.1 [10]. КНβ=1,25

[σH] – предельно допускаемое напряжение;

ψba – коэффициент отношения зубчатого венца к межосевому расстоянию, для косозубой передачи ψba = 0,25  0,40.

мм

Ближайшее значение межосевого расстояния по ГОСТ 2185-66  аw = 112 мм     (см. с.36 [10]).

    - Нормальный модуль:

mn = (0,010,02)*аw

где:  аw – межосевое расстояние, мм;

mn = (0,010,02)*аw = (0,010,02)*112 = 1,122,24 мм

Принимаем по ГОСТ 9563-60 mn = 1,2.

Предварительно примем угол наклона зубьев β=10°.

2.2.3   Число зубьев шестерни (формула  3.12 [10] ):

,

где:  аw  – межосевое расстояние, мм;

β   – угол наклона зуба, °;

u1   – передаточное отношение первой ступени;

mn – нормальный модуль, мм;

2.2.4   Число зубьев колеса:

z2 = z1 * u1 = 24*5=120

    - Уточняем значение угла наклона зубьев:

,

где:  z1  – число зубьев шестерни;

z2  – число зубьев колеса;

mn – нормальный модуль, мм;

аw  – межосевое расстояние, мм;

β = 15,36°=15о22/

    - Диаметры делительные.

Для шестерни:

Для колеса:

Проверка:

    - Диаметры вершин зубьев.

Для шестерни:  da1 =d1+2mn =37,3 + 2*1,5 = 40,3  мм

Для колеса:       da2 =d2+2mn = 186,7 + 2*1,5 = 189,7 мм

    - Ширина зуба.

Для колеса:        b2 = ψba * aw = 0,4 * 112 = 45 мм

Для шестерни:   b1 = b2 + 5 = 44,8 + 5 = 50 мм

    - Коэффициент ширины шестерни по диаметру.

,

где:   b1 – ширина зуба для шестерни, мм;

d1 – делительный диаметр шестерни, мм;

    - Окружная скорость колес.

м/с

Степень точности передачи: для косозубых колес при скорости до 10 м/с следует принять 8-ю степень точности.

    - Коэффициент нагрузки.

По таблице 3.5 [10] при ψbd = 1,34, твердости НВ< 350 и несимметричном рас-положении колес коэффициент КНβ = 1,17.

По таблице 3.4 [10] при ν = 2,8 м/с и 8-й степени точности коэффициент  КНα=1,07.

По таблице 3.6 [10] для косозубых колес при скорости менее 5 м/с коэф-фициент КНυ = 1.

= 1,17 * 1,07 * 1 = 1,252

    - Проверяем контактные напряжения по формуле 3.6 [10].

, МПа

где:  аw – межосевое расстояние, мм;

Т2 – крутящий момент второго вала, Нмм;

КН – коэффициент нагрузки;

u1  - передаточное отношение первой ступени;

b2 – ширина колеса, мм;

Условие прочности выполнено.

Практическое занятие №11

Определение сил , действующих в зацеплении

    - Силы, действующие в зацеплении.

В зацеплении действуют три силы:

- Окружная

, Н

где:  Т1 – крутящий момент ведущего вала, Нмм;

d1 –делительный диаметр шестерни, мм;

- Радиальная

, Н

где:  α – угол зацепления, °;

β – угол наклона зуба, °;

- Осевая

Fa = Ft * tg β, Н

Fa = Ft * tg β = 1340,5 * 0.275 = 368 Н

    - Проверка зубьев на выносливость по напряжениям  изгиба

( см. формулу 3.25 [1] ).

, МПа

где: Ft – окружная сила, Н;

Коэффициент нагрузки КF = KFβ * KFν  ( см. стр. 42 [10])

По таблице 3.7 [10 при ψbd = 1,34, твердости НВ ‹ 350 и несимметричном рас-положении зубчатых колес относительно опор коэффициент КFβ = 1.36.

По таблице 3.8 [10] для косозубых колес 8-й степени точности и скорости 2,8 м/с коэффициент КFυ = 1,1.

Таким образом, КF = 1,36 * 1,1 = 1,496.

Коэффициент, учитывающий форму зуба, YF зависит от эквивалентного числа зубьев zυ

- У шестерни

- У колеса

Коэффициент YF1 = 3,85 и YF2 = 3,6  (см. стр. 42 [10] ).

Определяем коэффициенты Yβ  и КFα .

,

где средние значения коэффициента торцевого перекрытия εα = 1,5; степень точности n = 8.

Допускаемые напряжение при проверке на изгиб определяют по формуле 3.24 [10]:

, МПа

По таблице 3.9 для стали 45 улучшенной предел выносливости при отнуле-вом цикле изгиба = 1,8 НВ.

Для шестерни = 1,8 * 230 = 414 МПа

Для колеса       = 1,8 * 200 = 360 МПа

Коэффициент безопасности

По таблице 3.9 [10]   [SF]’ = 1.75 для стали 45 улучшенной; [SF]” = 1 для поковок и штамповок.

Допускаемые напряжения:

Для шестерни

Для колеса

Проверку на изгиб следует проводить для того зубчатого колеса, для которого отношение   меньше. Найдем отношения:

Для шестерни

Для колеса

Проверку на изгиб проводим для колеса:

Условие прочности выполнено.

  - Расчет тихоходной ступени двухступенчатого зубчатого редуктора.

2.3.1   Межосевое расстояние определяем по формуле (3.7 [10])

, мм

где:   Ка = 43;

u3 – передаточное отношение на выходе;

Т3 – крутящий момент на выходе;

КНβ=1.25

ψba = 0,25  0,40.

Ближайшее значение межосевого расстояния по ГОСТ 2185-66  аw = 140 мм     (см. с.36 [1]).

    - Нормальный модуль.

mn = (0,010,02)*аw = (0,010,02)*140 = 1.42.8 мм

Принимаем по ГОСТ 9563-60 mn = 1.75 мм

Предварительно примем угол наклона зубьев β=10°.

    - Число зубьев шестерни (формула  3.12 [10] )

    - Число зубьев колеса

Z4 = z3 * u2 = 39*3=117

2.3.5     Уточняем значение угла наклона зубьев.

β = 12,83°=12o50/

2.3.6     Диаметры делительные.

Для шестерни:

Для колеса:

Проверка:

2.3.7     Диаметры вершин зубьев.

Для шестерни:  da1 =d1+2mn =70 + 2*1.75 = 73.5  мм

Для колеса:       da2 =d2+2mn = 210 + 2*1.75 = 213.5 мм

2.3.8    Ширина зуба.

Для колеса:        b4 = ψba aw = 0,4 * 140 = 60 мм

Для шестерни:   b3 = b4 + 5 = 56 + 5 = 65 мм

2.3.9     Коэффициент ширины шестерни по диаметру.

2.3.10    Окружная скорость колес.

, м/с

Степень точности передачи: для косозубых колес при скорости до 10 м/с следует принять 8-ю степень точности.

2.3.11    Коэффициент нагрузки.

По таблице 3.5 [10] при ψbd = 0,93, твердости НВ< 350 и несимметричном рас-положении колес коэффициент КНβ = 1,1.

По таблице 3.4 [10] при ν = 1,05 м/с и 8-й степени точности коэффициент  КНα=1,06.

По таблице 3.6 [10] для косозубых колес при скорости более 1,05 м/с коэффициент КНυ = 1.

= 1,1 * 1,06 * 1 = 1,15

2.3.12   Проверяем контактные напряжения по формуле 3.6 [10].

Условие прочности выполнено

2.3.13    Силы, действующие в зацеплении.

В зацеплении действуют три силы:

- Окружная

- Радиальная

- Осевая

Fa = Ft * tg β=3286*0.228=749 Н

    - Проверка зубьев на выносливость по напряжениям  изгиба

Коэффициент нагрузки КF = KFβ * KFν  ( см. стр. 42 [10])

По таблице 3.7 [1] при ψbd = 0,93, твердости НВ ‹ 350 и несимметричном рас-положении зубчатых колес относительно опор коэффициент КFβ = 1.2.

По таблице 3.8 [10] для косозубых колес 8-й степени точности и скорости 1,05 м/с коэффициент КFυ = 1,1.

Таким образом, КF = 1,2 * 1,1 = 1,32.

Коэффициент, учитывающий форму зуба, YF зависит от эквивалентного числа зубьев zυ

- У шестерни

- У колеса

Коэффициент YF1 = 3,62 и YF2 = 3,6  (см. стр. 42 [1] ).

Определяем коэффициенты Yβ  и КFα .

,

где средние значения коэффициента торцевого перекрытия εα = 1,5; тепень точности n = 8.

Допускаемые напряжение при проверке на изгиб определяют по формуле 3.24 [10]:

,

По таблице 3.9 для стали 45 улучшенной предел выносливости при отнуле-вом цикле изгиба = 1,8 НВ.

Для шестерни = 1,8 * 230 = 414 МПа

Для колеса       = 1,8 * 200 = 360 МПа

Коэффициент безопасности

По таблице 3.9 [1]   [SF]’ = 1.75 для стали 45 улучшенной; [SF]” = 1 для поковок и штамповок.

Допускаемые напряжения:

Для шестерни

Для колеса

Проверку на изгиб следует проводить для того зубчатого колеса, для которого отношение   меньше. Найдем отношения:

Для шестерни

Для колеса

Проверку на изгиб проводим для колеса

Условие прочности выполнено.

Практическое занятие №12

Предварительный расчет валов редуктора.

- Предварительный расчет валов редуктора.

Предварительный расчет проведем на кручение по пониженным допускаемым напряжениям. Материал тот же что и  шестерня Сталь 45 улучшенная

  - Ведущий вал:

Материал тот же что и  шестерня Сталь 45 улучшенная.

Диаметр выходного конца при допускаемом напряжении  Н/мм2.

, мм                                                 [1]

где: Т-крутящий момент, Нмм;

- допускаемое напряжение, Н/мм2;

мм

Так как вал редуктора соединен с валом двигателя муфтой, то необходимо согласовать диаметры ротора dдв и вала dв1. Муфты УВП могут соединять валы с соотношением dв1:dдв0,75, но полумуфты должны при этом иметь одинаковые наружные диаметры. У подобранного электродвигателя dдв=28 мм. Выбираем МУВП по ГОСТ 21425-93 с расточками полумуфт под dдв=28 мм и dв1=25 мм.

Примем под подшипник dп1=30 мм.

Шестерню выполним за одно целое с валом.

  - Промежуточный  вал:

Материал тот же что и  шестерня Сталь 45 улучшенная.

Диаметр под подшипник при допускаемом напряжении  Н/мм2.

мм

Примем диаметр под подшипник dП2=30 мм.

Диаметр под зубчатым колесом dзк=35 мм.

Шестерню выполним за одно с валом.

  - Выходной  вал:

Материал тот же что и  шестерня Сталь 45 улучшенная.

Диаметр выходного конца при допускаемом напряжении  Н/мм2.

мм

Выбираем муфту МУВП по ГОСТ 21424-75 с расточкой полумуфт под dв3=42мм.

Диаметр под подшипник примем dП3=50 мм.

Диаметр под колесо dзк=55 мм.

4.    Конструктивные размеры шестерни и колеса

Размеры колес определяются из следующих формул (табл.10.1[1]):

Диаметр впадин зубьев: df=d1-2.5mn, мм

Диаметр ступицы:          , мм

длина ступицы:              , мм

толщина обода:               , мм., но не менее 8 мм.

толщина диска:               , мм

диаметр отверстий:         , мм  Do=df-2 мм

фаска:                                n=0.5mn x 45o

Все расчеты сводим в таблицу 2:

Таблица 2

|  |  | z | mn | b, мм |  | d, мм | da, мм | df, мм | dст, мм | Lст, мм | , мм | С, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая ступень | шестерня | 24 | 1,5 |  | 50 | 37,3 | 40,3 | 33,55 | - | - | - | - |
|  | колесо | 120 | 1,5 |  | 45 | 186,7 | 189,7 | 182,95 | 64 | 50 | 8 | 14 |
| Вторая ступень | шестерня | 39 | 1,75 |  | 65 | 70 | 73,5 | 65,625 | - | - | - | - |
|  | колесо | 117 | 1,75 |  | 60 | 210 | 213,5 | 205,625 | 88 | 70 | 8 | 18 |

2.    Конструктивные размеры корпуса и крышки

Расчет проведем по формулам (табл. 10.2, 10.3[1]):

Толщина стенки корпуса:  мм.

Толщина стенки крышки редуктора:  мм.

Толщина верхнего пояса (фланца) корпуса:  мм.

Толщина нижнего пояса (фланца) крышки корпуса:  мм.

Толщина нижнего пояса корпуса:  мм., примем р=23 мм.

Толщина ребер основания корпуса: мм., примем m=9 мм.

Толщина ребер крышки корпуса:  мм., примем m=8 мм.

Диаметры болтов:

- фундаментальных: мм., принимаем болты с резьбой М20;

- крепящих крышку к корпусу у подшипников:  мм.,  принимаем болты с резьбой М16;

- крепящих  крышку с корпусом:  мм., принимаем болты с резьбой М12;

Гнездо под подшипник:

- Диаметр отверстия в гнезде принимаем равным наружному диаметру подшипника: Dп1=30 мм, Dп2=50 мм.

- Диаметр гнезда: Dk=D2+(2-5) мм., D2 – Диаметр фланца крышки подшипника, на 1 и 2 валах D2= 77мм, на 3 валу D2= 105мм. Тогда Dk1=D2+(2-5)= 80 мм,  Dk2=D2+(2-5)= 110 мм.

Размеры радиальных шарикоподшипников однорядных средней серии  приведены в таблице 3:

Таблица 3

| Условное обозначение подшипника | d | D | B | Грузоподъемность,кН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размеры, мм |  |  | С | Со |
| N306 | 30 | 72 | 19 | 28,1 | 14,6 |
| N310 | 50 | 100 | 27 | 65,8 | 36 |

Размеры штифта:

- Диаметр  мм.

- Длина мм.

Из табл. 10.5[10] принимаем  штифт конический  ГОСТ 3129-70

мм,  мм.

Зазор между торцом шестерни с одной стороны и ступицы с другой, и внутренней стенкой корпуса А1=1,2=1,2*10=12 мм.

Зазор от окружности вершин зубьев колеса до внутренней стенки корпуса, а также расстояние между наружным  кольцом подшипника ведущего вала и внутренней стенкой корпуса А==10 мм.

Для предотвращения вытекания смазки подшипников внутрь корпуса и вымывания пластического смазывающего материала жидким маслом из зоны зацепления устанавливаем мазеудерживающие кольца, их ширину определяет размер y=8-12 мм. Мы принимаем y=10 мм.

6.Проверка долговечности подшипников

6.1    Ведущий вал

Реакции опор:

в плоскости XZ:

# Проверка:

# -212-1340.5+1150.35+402.15=0

в плоскости YZ:

# Проверка:

# -191+506-315=0

Суммарные реакции:

Подбираем подшипник по более нагруженной опоре №2

| Условное обозначение подшипника | d | D | B | Грузоподъемность,кН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размеры, мм |  |  | С | Со |
| N306 | 30 | 72 | 19 | 28,1 | 14,6 |

Отношение

Этой величине по таблице 9.18[1] соответствует e=0,21

Отношение  X=0.56, Y=2.05

Эквивалентная нагрузка по формуле:

, H

где V=1-вращается внутреннее кольцо подшипника;

коэффициент безопасности по таблице 9.19[1] КБ=1;

температурный коэффициент по таблице 9.20[1] КТ=1,0.

H

Расчетная долговечность, млн. об  по формуле :

Расчетная долговечность, ч по формуле :

ч

Фактическое время работы редуктора

Срок службы 8 лет, при двухсменной работе:

365дней*16ч.КгодКсут=365*16*0,85*0,6=11914 ч.

# Реакции опор:

в плоскости XZ:

# Проверка:

# 1700-3286+242.5+1340.5=0

в плоскости YZ:

# Проверка:

# -44+1227-506-677=0

Суммарные реакции:

Подбираем подшипник по более нагруженной опоре №1

| Условное обозначение подшипника | d | D | B | Грузоподъемность,кН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размеры, мм |  |  | С | Со |
| N306 | 30 | 72 | 19 | 28,1 | 14,6 |

Отношение

6.2   Промежуточный вал

Этой величине по таблице 9.18[1] соответствует e=0,21

Отношение  X=1, Y=0

Эквивалентная нагрузка по формуле:

H

Расчетная долговечность, млн. об  по формуле :

Расчетная долговечность, ч по формуле :

ч

# 6.3   Ведомый вал

# Реакции опор:

в плоскости XZ:

# Проверка:

-2861+3286+561-986=0

в плоскости YZ:

# Проверка:

# 41-1227+1186=0

Суммарные реакции:

Подбираем подшипник по более нагруженной опоре №1

| Усл. обозн подшипника | d | D | B | Грузоподъемность,кН |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размеры, мм |  |  | С | Со |
| N310 | 50 | 100 | 27 | 65,8 | 36 |

Отношение

Этой величине по таблице 9.18[1] соответствует e=0,195

Отношение  X=0.56, Y=2.2

Эквивалентная нагрузка по формуле:

H

Расчетная долговечность, млн. об  по формуле :

Расчетная долговечность, ч по формуле :

ч

Практическое занятие №13

Расчет прочности шпоночных соединений

7.Проверка прочности шпоночных соединений

Применяются шпонки призматические со скругленными торцами по

ГОСТ 23360-78. Материал шпонок - сталь 45 нормализованная.

| Диаметр вала d, мм | Ширина шпонки b, мм | Высота шпонки h, мм | Длина шпонки l, мм | Глубина паза t1, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 8 | 7 | 30 | 4 |
| 35 | 10 | 8 | 32 | 5 |
| 42 | 12 | 8 | 65 | 5 |
| 55 | 16 | 10 | 55 | 6 |

Напряжения смятия и условие прочности по формуле:

Допускаемые напряжения смятия при стальной ступице =100...120Мпа

7.1 Ведущий вал

# При d=25 мм; ; t1=4 мм;  длине шпонки l=30 мм; крутящий момент Т1=25Нм

7.2 Промежуточный вал

При d=35 мм; ; t1=5 мм; длине шпонки l=32 мм; крутящий момент Т2=115Нм

7.3 Ведомый вал

# При d=55 мм; ; t1=6 мм; длине шпонки l=55 мм; крутящий момент Т3=314Нм

# При d=42 мм; ; t1=5 мм; длине шпонки l=65 мм

8.Уточненный расчет валов

8.1    Ведущий вал

Уточненный расчет состоит в определении коэффициентов запаса прочности s для опасных сечений и сравнении их с допускаемыми значениями [s].Прочность соблюдена при .

Материал вала - сталь 45 улучшенная. По таблице 3.3[10]

Пределы выносливости:

# Сечение А-А.

Концентрация напряжений обусловлена наличием шпоночного паза

Коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям изгиба

# Коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям

# По таблице 8.5[10] принимаем ;

По таблице 8.8[10] принимаем ;

Момент сопротивления кручению по таблице 8.5[1]:

# при d=25 мм; b=8 мм; t1=4 мм

Момент сопротивления изгибу:

# При d=25 мм; b=8 мм; t1=6 мм

# Изгибающий момент в сечении А-А

# My=0;

# MА-А=МX

# Амплитуда и среднее значение отнулевого цикла:

Амплитуда нормальных напряжений:

,

Составляющая постоянных напряжений:

тогда

Результирующий коэффициент запаса прочности по формуле (8.17 [ 10 ] )

# Условие прочности выполнено.

# Сечение В-В

# принимаем

Момент сопротивления кручению при d=40.3 мм:

Момент сопротивления изгибу:

# Изгибающий момент в сечении B-B

# Амплитуда и среднее значение отнулевого цикла:

Амплитуда нормальных напряжений:

,

величина очень маленькая поэтому ее учитывать не будем

тогда

Результирующий коэффициент запаса прочности по формуле (8.17 [ 10 ] )

# Условие прочности выполнено.

  - Промежуточный вал

Материал вала - сталь 45 улучшенная. По таблице 3.3[10]

Пределы выносливости:

# Сечение А-А.

# Концентрация напряжений обусловлена посадкой подшипника с гарантированным натягом

принимаем

Момент сопротивления кручению при d=30 мм:

Момент сопротивления изгибу:

# Изгибающий момент в сечении А-А

# Амплитуда и среднее значение отнулевого цикла:

Амплитуда нормальных напряжений:

,

величина очень маленькая поэтому ее учитывать не будем

тогда

Результирующий коэффициент запаса прочности по формуле (8.17 [ 10 ] )

# Условие прочности выполнено.

# Сечение В-В.

Концентрация напряжений обусловлена наличием шпоночного паза

# принимаем

Момент сопротивления кручению при d=35 мм; b=10 мм; t1=5 мм

Момент сопротивления изгибу:

Изгибающий момент в сечении B-B

# Амплитуда и среднее значение отнулевого цикла:

Амплитуда нормальных напряжений:

,

величина очень маленькая поэтому ее учитывать не будем

тогда

Результирующий коэффициент запаса прочности по формуле (8.17 [ 10 ] )

# Условие прочности выполнено.

Практическое занятие №14

Расчет ведомого вала и выбор сорта масла

8.3   Ведомый вал

Материал вала - сталь 45 улучшенная. По таблице 3.3[10]

Пределы выносливости:

# Сечение А-А.

Концентрация напряжений обусловлена наличием шпоночного паза

# принимаем

Момент сопротивления кручению  при d=55 мм; b=16 мм; t1=6 мм

Момент сопротивления изгибу:

# Изгибающий момент в сечении А-А

# Амплитуда и среднее значение отнулевого цикла:

Амплитуда нормальных напряжений:

,

величина очень маленькая поэтому ее учитывать не будем

тогда

Результирующий коэффициент запаса прочности по формуле (8.17 [ 10 ] )

# Условие прочности выполнено.

# Сечение В-В.

Концентрация напряжений обусловлена наличием шпоночного паза

# принимаем

Момент сопротивления кручению при d=42 мм; b=12 мм; t1=5 мм

Момент сопротивления изгибу:

Изгибающий момент в сечении B-B

# Амплитуда и среднее значение отнулевого цикла:

Амплитуда нормальных напряжений:

,

величина очень маленькая поэтому ее учитывать не будем

тогда

Результирующий коэффициент запаса прочности по формуле (8.17 [ 10 ] )

# Условие прочности выполнено.

9.Выбор сорта масла

Смазывание зубчатого зацепления производится окунанием зубчатого колеса  на промежуточном валу в масло, заливаемое внутрь корпуса до уровня, обеспечивающего погружение тихоходного колеса примерно на 10 мм.  Объем масляной ванны определяем из расчета 0.25 дм3 масла на 1кВт передаваемой мощности: V=0.25*3=0.75 дм3. По таблице 10.8[1] устанавливаем вязкость масла. Для быстроходной ступени при контактных напряжениях 401,7 МПа и скорости v=2,8 м/с рекомендуемая вязкость масла должна быть примерно равна  28*10-6 м2/с. Для тихоходной ступени при контактных напряжениях 400,7 МПа и скорости v=1,05м/с рекомендуемая вязкость масла должна быть примерно равна  34*10-6 м2/с.

# Средняя вязкость масла

По таблице 10.10[10] принимаем масло индустриальное И-30А (по ГОСТ 20799-75).

Камеры подшипников заполняем пластическим смазочным материалом УТ-1(табл.9.14[10]), периодически пополняем его шприцем через пресс-масленки.

10.Посадки деталей редуктора

Посадки назначаем в соответствии с указаниями, данными в табл. 10.13 [10].

Посадка зубчатого колеса на вал H7/p6 по ГОСТ 25347-82.

Шейки валов под подшипники выполняем с отклонением вала k6.

Отклонения отверстий в корпусе под наружные кольца по H7.

Остальные посадки назначаем, пользуясь данными табл. 10.13[10].

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александров А. В., Потапов В. Д., Державин Б. П. Сопротивление материалов: Учеб. для вузов.– М.: Высшая школа, 1992.– 560 с.

2. Беляев Н. М. Сопротивление материалов.–М.: Наука, 1976.– 608 с.

3. Иосилевич Г. Б., Строганов Г. Б., Маслов Г. С. Прикладная механика: Учеб. для студ. немашин. спец. вузов.– М.: Высшая школа,1989.– 352 с.

4. Кинасошвили Р. С. Сопротивление материалов.– М.: Высшая школа,–1972.– 384 с.

2. Прикладная механика/ Путята Т. В., Можаровский И. С., Соколов Н. Г., Гордийко Ф. П.– Киев.: Вища школа, 1977.– 534 с.

6. Прикладная механика: Учеб. пособие/ Под общ. ред. А. Т.Скойбеды.– Мн.: Высшая школа, 1997.– 522 с.

7. Справочник по сопротивлению материалов/ Писаренко Г. С., Яковлев А. П., Матвеев В. В.; Отв. ред. Писаренко Г. С.– Киев: Наук. думка, 1988.– 736 с.

8. Федин А. П. Сварочное производство: Учеб. пособие для вузов.– Мн.: Высшая школа, 1992.– 303 с.

97 Чернавский С.А.  Курсовое проектирование деталей машин: Учебное пособие для техникумов .– М.: Машиностроение, 1980.–351 с.

10. Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин: Учебное пособие для техникумов. – М.: Высшая школа, 1991. – 432 с.: ил.

11. Палей М.А. Допуски и посадки: Справочник: В 2ч. Ч.1. – 7-е изд., - Л.: Политехника, 1991. 576с.: ил.

12. В.И.Анурьев Справочник конструктора-машиностроителя: т.1,2,3.-М.:Машиностроение, 1982г.576 с.,ил.

Алибеков Омарбек Бахаевич

Методические указания к практическим занятиям

по дисциплине «Методы проектирования машин»

Подписано в печать __________________________

(число.месяц.год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем  5,0 п.л.

Тираж …….экз. Заказ № …….*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5

*Данные значения выставляются ИЦ