Ф.7.03-03

АЛИБЕКОВ О.Б.

«ӨЗАРА АУЫСТЫРЫМДЫЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ» пәнінен

5В071200 – Машинажасау мамандығы студенттерінің

өзіндік жұмыстарды орындау үшін  арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСКАУ

Шымкент 2017ж

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

М.ӘУЕЗОВ  АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Механика және машинажасау» кафедрасы

АЛИБЕКОВ О.Б.

«ӨЗАРА АУЫСТЫРЫМДЫЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ» пәнінен

5В071200 – Машинажасау мамандығы студенттерінің

өзіндік жұмыстарды орындау үшін  арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСКАУ

Шымкент, 2017ж

Алибеков О.Б.  «Өзара ауыстырымдылық негіздері» пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстарды орындау үшін арналған әдістемелік нұсқау – Шымкент.: М.Әуезов атындағы Онтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2016ж., - 70 б.

«Өзара ауыстырымдылық негіздері» пәнінен студенттердің өзіндік жұмыстарын орындауға арналған әдістемелік ұсыныс пәннің типтік оқу бағдарламасы және жұмыс жоспарына сай құралған және инженер-техникалық мамандықтарға өзіндік жұмыстарды орындауға жәрдемші құрал ретінде  арналған.

Бұл әдістемелік нұсқау  «Өзара ауыстырымдылық негіздері» пәнінің оқу бағдарламасына сәйкес жазылған. Әдістемелік нұсқау жоғары техникалық оқу орындарының машинажасау және басқа техникалық мамандықтары студенттеріне арналған және ғылыми кызметкерлер мен магистрантарға да пайдалануына болады.

Пікір жазғандар: Молдағалиев А.Б. – «Механика және машинажасау» кафедрасының доценті, техника ғылымдарының кандидаты.

Әдістемелік нұсқау «Механика және машинажасау» кафедрасының мәжілісінде №___ хаттама «......» .................. 2017 ж. және «Мұнай және газ» факультеттің әдістемелік комисиясының мәжілісінде № _____ хаттама «.......»  ........................   2017ж. талқыланып баспаға ұсынылған.

Әдістемелік нұсқауды баспаға М.Ауезов атындағы ОҚМУ әдістемелік кеңесі ұсынған.

№ ____ хаттама «____»______________ 2017ж.

1. «Өзара ауыстырымдылық негіздері» пәніндегі негізгі терминдердің анықтамалары

Стандарттау – нақты бар міндеттерге қатысты жаппай және көп мәрте пайдалану үшін белгілі бір салада ережелерді реттеудің оңтайлы дәрежесіне қол жеткізуге бағытталған іс-әрекет.

Стандарт – уәкілетті органмен көзделген тәртіппен бекітілген көп мәрте және ерікті пайдалану мақсатын техникалық реттеу объектілеріне ережелерді жалпы принциптері мен сипаттамаларды белгілейтін құжат.

Стандарттау жүйесі – стандарттауға қатысушылардың, өнімге, процестерге, қызмет көрсетулерге қойылатын талаптарды белгілейтін нормативтік құжаттардың жиынтығы.

Ұйым стандарты (ҰС) – ұйым бекіткен стандарт;

Мемлекеттік стандарт (МЕСТ) - уәкілетті орган бекіткен және тұтынушылардың көпшілігі қолы жетімді стандарт;

Техникалық шарт (ТШ) – нақты өнімге, процестерге, көрсетілетін қызметтерге немесе өнімнің бірнеше түріне қойылатын техникалық талаптарды белгілейтін нормативтік құжат;

Халықаралық стандарт (ИСО) – стандарттау жөніндегі халықаралық ұйым қабылдаған және тұтынушылардың қалың көпшілігінің қолы жетімді стандарт;

Ұлттық стандарт – шет мемлекеттің стандарттар жөніндегі уәкілетті органы қабылдаған және тұтынушылардың қалың көпшілігінің қолы жетімді стандарт;

Аймақтық стандарт (ҚР СТ) - стандарттау жөніндегі аймақтық ұйым қабылдаған және тұтынушылардың қалың көпшілігінің қолы жетімді стандарт;

Техникалық регламент – стандартқа немесе ережелерге тікелей не оларға сілтеме жасау арқылы, не осы құжаттардың мазмұнын енгізу арқылы міндетті талаптар белгілейтін нормативтік құжат.

Симплификациялау - бұл маркасына, типіне, материалдар түріне, үрдісіне қолданатын сандарына ұтымды шек қою жұмысы

Типтеу - машина конструкцияларының көп түрлілігіне, жабдықтарының, аспаптарының, технологиялық үрдістерінің аздаған тип саны арқылы жалпы техникалық сипаттамасына негізделген мағлұматтар. Бірыңғайлау – бұл әр түрлі машиналарда қолданылатын  бөлшектерді,  құрастырма бірліктерді, агрегаттарды функционалды атқаратын міндеттері бойынша біркелкілі конструкцияны, олардың типтерін, түрлерін және өлшемдерін ұтымды қысқарту үшін қолданылатын әдісі.

Агрегаттау – жабдықтар мен аспаптарды бірыңғайланған агрегаттардың әр түрлі сәйкестікте және сандық жағынан машиналардың атқаратын міндеттеріне байланысты жиынтықтау әдісі. Мысалы, бір санаттағы тракторлар топтарын жасағанда, бірақ әр түрлі атқаратын міндетіне қарай бірқатар агрегаттарды қозғалтқыш, берілістер қорабы, алдыңғы, артқы мост барлығы немесе бірнеше модификациялаған түрлері үшін қолдануға болады.

Агрегат  машинаның жинақталған бірыңғайланған торабы өз бетімен жеке міндетін атқаруы.

Алда болатын стандарттау - болжау негізінде дамып және уақытқа қарай параметрлері мен стандарттың сапа көрсеткіш объектісі өзгеруімен іске асатын стандарт.

Кешенді стандарт - арнайы бағытталған және байыппен ретімен орнатылған қолайлы басы ашық мәселені шешу үшін өзара байланыс талабын қолдайтын жүйе объектісі.

Конструкторлық құжаттардың бірыңғай жүйесі КҚБЖ ЕСКД - барлық конструкторлық құжаттарды дайындау және орындаудың бірыңғай ережесін қарастырады.

Технологиялық құжаттардың бірыңғай жүйесі ТҚБЖ ЕСТД - өзара байланыс ережесі мен жетілдіру жағдайын және технологиялық құжаттардың айналымын және дайындауын белгілейдіі, технологиялық құжаттардың машинаны жөндегенде, жасағанда және аспаптарына қолданатын барлық түрлеріне таралады.

Өзара ауыстырымдылық  деп бөлшектердің машинада қосымша            өңдеу операцияларынсыз, белгіленген техникалық жағдайға сәйкес өз міндетін атқару қасиетін айтады.

Өзара ауыстырымдылық - бұл конструкторлардың, өндірістің, әрі бұйымдарды пайдалану мен жөндеудің, бөлшектерді құрастырма бірліктерді және агрегаттарды жинастыруды қамтамасыз ететін немесе жөндеуде алмастыратын олардың жасалу талабына қарамай, басқадай сапа параметрлеріне және геометриялық, механикалық әрі электрлік дәлдіктеріне қойылатын, онымен қоса жұмыс істейтін бұйымдардың пайдалану көрсеткіштері экономикалық белгіленген шектікте болуларын керек ететін қағида.

Сыртқы өзара ауыстырымдылық - негізгі пайдалану көрсеткіштерін мысалы, электрқозғалтқыш үшін, ол қуат және біліктің айналым жиілігі және біріктірілетін беттердің өлшемін әрі формасын сипаттайды.

Ішкі өзара ауыстырымдылық бұйымға, агрегатқа, құрастырма бірлікке кіретін бөлшектердің өлшемдерін сипаттайды. Мысалы, ішкі топтастырылған өзара ауыстырымдылыққа піспек сұққысы поршневой палец және піспек-сап шатун жоғарғы қалпақшасы жатады.

Функционалды өз міндетін атқаратын өзара ауыстырымдылық тек қана жинастыруды қамтамасыз етуден басқа жөндеуде қандай да болмасын бөлшектерді және тораптарды узлы әрі олардың экономикалық   ыңғайлы  атқаратын қызметін қамтамасыздандыратын өзара ауыстырымдылық формасы.

Өлшемдер меры  өндірісте кеңінен қолданылатын                        өлшемдердің ұзындық бірлігі ретінде сандарымен өлшенетін жазықпараллельді өлшем ұзындықтары.

Калибрлер - машина құрылысында мөлшерлерді бақылайтын құрал өлшеу үшін емес. Калибрлердің кең тараған түрлері пробка, скоба.

Өлшейтін аспаптар және құралсаймандар -  жеңіл түрлеріне өлшейтін құралсаймандар, ал күрделі түріне аспаптар жатады.

Әмбебапты өлшеу құралдары:

ең жеңіл өлшеу құралдары сызғыштар, кронциркулдар, нутромерлер ішкі өлшем

сызықтық нониусымен штрихталған ашылмалы құралдар штангенқұралсайман, әмбебапты бұрышөлшем

микрометрлік құралсаймандар микрометрлер, микрометрлік ішкі өлшемдер және тереңдік өлшемдер

күйнектімеханикалық аспаптар индикаторлар, микрокаторлар

күйнектіліоптикалық және оптикалық аспаптар оптиметрлер, құралсайманды микроскоптар, проекторлар, өлшейтін микроскоптар

пневматикалық аспаптар төменгі және жоғарғы қысымды ротаметрлермен

электрленген аспаптар, қондырғылар және жүйелер электр контактілі және индуктивті датчиктер.

Арнайы белгіленген өлшеу құралдары:

жазықтылықтарды,         түзу сызықтылықтықтарды          және   көлденеңділіктерді бақылау құралдары тексергіш сызғыштар, деңгейлік плиталар

беттіктердің бедерлерін өлшейтін құралдар профилометрлер, профилографтар, қосақталған микроскоп, интерферометрлер

ойма өлшеу құралдары оймалық микрометрлер, адым                 өлшемдер және т.б.

конустық дөңгелектерді және тісті цилиндрлік элементтерді онымен қоса червякті берілістерді өлшеу құралдары штангелі              тіс өлшегіш,   нормалмер,         биениемер   соққы өлшем, орта аралық өлшем және т.б.

Өлшейтін қондырғылар  өлшеуіш құралдарды және көмекші қондырғыларды атқаратын міндеттеріне қарай бірлестіріп, ақпарат ретінде бақылаушыға жеткізетін қондырғылар.

Өлшейтін жүйелер  өлшейтін қондырғылардан ерекшелігі  бақылаушыға жеткізіп қоймай, алынған өлшеу нәтижелерін автоматты түрдегі басқару жүйелеріне қолдануға болады.

Абсолютті өлшеу әдісі  - анықталатын мөлшердің абсолюттік мәнін өлшеген құрал шкаласынан көру.

Салыстырмалы өлшеу әдісі - егер өлшейтін шаманың  бірнеше мәнін анықтау қажет болса, белгіленген өлшемнен    немесе үлгі ретіндегіден ауытқыған болса, мысалы сонымен өлшейтін өлшем ұзындықтармен бабына келтірген соң бөлшектің мөлшерін индикаторлы  тұрғымен табу.

Тікелей өлшеу әдісі  өлшеудің шама мәнін аспаптың                     көрсетуі.

Жанама әдіспен шаманың негізгі мөлшерін өлшеу өте қиын немесе қолдан келмегенде қолданады, мысалы шеңбер ұзындығын, диаметрін өлшеп шығарған жеңіл.

Түйісумен аспаптардың немесе құралсайман өлшеу беттері, өлшенетін бөлшек беттерімен тікелей жанасуымен болғанда болатын өлшеу әдісі.

Түйіспеген әдіс оптикалық және пневматикалық аспаптармен өлшеу негізінде болғанда құралсайман өлшенетін бөлшектермен жанаспағанда.

Өлшем - сызықтық шаманың сандық мәні диаметр, ұзындық, биіктік, тереңдік  және б. өлшем бірлігінде қабылданған.

Номинал  өлшем - бұйымның атқаратын міндетіне байланысты есептеуден туатын, сызбада көрсетілетін негізгі өлшем, шекті өлшемдерді анықтайтын және ауытқудың басты есебі болып табылатын өлшем.

Нақты действительный өлшем  Dе, dе - дайын болган бұйымды мүмкіндігінше жоғары дәлдікпен өлшеудің нәтижесінде алынган өлшем.

Шекті өлшемдер деп номинал өлшем олардың аралыгында болатын өлшемнің шеткі екі мәнін айтады, олардың арасында немесе олардың өздері нақты өлшемге тең болулары керек.

Дәлдік   шек   бұл   ең үлкен және ең кіші шекті өлшемдердің айырмасын айтады немесе жогаргы шекті ауытқу мен төменгі шекті ауытқулардың айырмасы. Ол тек қана оң шама бола алады

Шақтама өрісі деп ең үлкен және ең кіші шекті өлшемдердің аралыгында орналасқан өлшем мәндерінің интервалын айтады.

Дәлдік деп дайын тетікбөлшек өлшемдерінің оның сызбаларында көрсетілген өлшемдеріне жақындығын айтады. .

Шектік ауытқулар - шектік және нақтылы өлшемдердің алгебралық айырымы.

Жоғарғы ауытқулар ES, es - ең үлкен шекті өлшем мен номинал өлшемнің айырмасы.

Төменгі ауытқулар EI, ei - ең төменгі шектік пен номинал          өлшемдердің алгебралық айырмасы

Отырғызу, қондыру посадка - бөлшектер біріктірмелерінің саңылаумен немесе керумен пайда болған өлшемдермен анықталатын сипаттамасы.

Саңылау S - тесік өлшемімен D және білік өлшемі d арасындағы оң айырмасы

Керілу, керіліс, керу  N - білік өлшемі  d мен тетік өлшемі D арасындағы оң айырымы

Отырғызудың, қондырдың дәлдік шегі Т - ең жоғарғы және ең төменгі саңылау немесе керілу аралары айырымы

Негізгі тесік деп төменгі ауытқуы нөлге тең болатын, тесікті айтады

Негізгі білік деп жогаргы ауытқуы нөлге тең болатын, білікті айтады.

Тесік жүйесіндегі қондырма дегеніміз әртүрлі саңылаулар мен керілістер пайда болатынын анықтайтын, әртүрлі біліктердің негізгі тесікпен қосылуы

Білік жүйесіндегі қондырма дегеніміз әр түрлі саңылаулар мен керілістер пайда болатынын анықтайтын, әр түрлі тесіктердің негізгі білікпен қосылуы  Квалитет дегеніміз берілген диапазондагы барлық номинал өлшемдер үшін салыстырмалы тұрақты дәлдікті сипаттайтын шақтамалар жиынтыгы.

Квалитет (дәлдік дәрежесі) - жүйедегі шақтама мәндерінің градиацияланған сатысы.

Негізгі ауытқу - шақтама  өрісінің  орналасуын анықтау үшін қолданылатын екі шекті ауытқудың (төменгі немесе жоғарғы) нөльдік сызыққа жақынырақ орналасқаны.

Калибр деп тетікбөлшектің беттерінің өлшемін, пішінін және орналасуын анықтайтын шкаласыз аспапты айтады.

Өңдеудегі дәлдік  бұл сызбамен белгіленген, нақты геометриялық өлшемдердің параметрлерге дәреже жағынан сәйкестігі.

Өңдеудегі қателіктер  белгіленген нақты параметрлерден ауытқу немесе дәрежеге сәйкес келмеуі.

Станоктың дәл еместігі. Өңдеу қателіктері шпинделдің соғылуымен, бағыттағыш станинаның, суппорттың, жұмыс үстелінің түзу еместігінен, шпиндел кіндігіне супорт жылжуының перпендикулярлы және параллельді еместігінен, алдыңғы және артқы бабкалар кіндіктерінің түйіндесудіегі саңылауына дәл келмеуінен болулары.

Тетіктің приспособление дәл еместігі. Ең негізгісі бөлшектерді            өңдеуде бекітетін элементтердің дәл еместігі, станокта орналыстырылған құралсаймандардың орналасуын анықтайтын тетік дәл еместігі.

Кескіш дәл еместігі. Көптеген дәлсіздіктер өлшем құралдардан бұрғы, ұнғыштар зенкер, ұңғылар развертки, метчиктер, протяжкалар және т.б. және қаптал көріністі профильного фасонды кескіштер және ажарлау кругтары, фрезалар және т. б. саймандардан, өйткені  тікелей   және   басқадай    өңделетін   беттің пішініне және өлшеміне ықпалын тигізіп және басқадай реттеумен жөнделмейтіндер.

Бөлшектердің дәл еместіктері. Бөлшек, алдында болған операциялардан қалған қандай да болмасын операцияға жұмыстарға кезігетін өңдеу қателіктеріне ие болады.

Станоктың, тетіктің, құралдың деформациялары. Серпімді  деформациялар, станокта, тетікте кескіш күштер салдарынан пайда  болғандарды, қосылыстар деформациясы  біріктірмелер қосылған жердегі деуге болады шпинделді, үстелді, суппортты қысқанда және бөлшектер денесі деформациясы шпинделдің, станинаның бүгілуі және т. б..

Бөлшектер деформациясы. Ең алдымен қатты емес бөлшектерді өңдеуге деформацияны есепке алған дұрыс, ұзын біліктерді, жұқа қабырғалы цилиндрлерді сақиналарды және т.б.

Температуралық деформациялар. Механикалық өңдеу үдерісінде бөлшектің, тетіктің, станоктың кейбір бөліктерінң өзгеру бірдей болмайды.

Аспапты өлшемге қоюдағы дәлсіздіктер. Өлшем мәніне алғашқы кескіш аспапты бекіту ықпалын тигізеді, онымен қоса қайтадан тозып айырбастағанда бекітудің дәл еместігі.

Номинальды бет  - бұл берілген номинальды өлшемге және номинальды пішінге сәйкес келетін пішін, өлшем және идеальды бет.

Нақты реальная бет  бұл бөлшекті шектейтін және оны қоршаған ортасынан бөлетін бет.Нақты бет  бұл заттың формасы оның сызбамен немесе басқадай техникалық құжаттармен берілген өте таза бет.

Профиль – Беттің жазықтықпен немесе берілген бетпен қиып өту сызығы (номинальды және нақты бет түсініктеріне ұқсас нақты және номинальды профильдер түсінігі болады).

Формаларды сандық түрде бағалау үшін жанасатын беттердің және бет қырларлы қағидасын қолданады.

Жанасатын примыкающая бет немесе бет қыры  бұл оның ауытқулары нақты беттердің ең алыс нүктесіне дейін шектелген нормаланған учаскіде ең аз болуы үшін бөлшек материалынан тыс орналасқан және нақты беттермен түйісетін нақтылы формасы бар бет.

Пішін ауытқуы - жақын жатқан элементке нормаль бойынша нақты элемент нүктесінен ең бір үлкен қашықтығымен бағаланатын номинальды пішіннен нақты элемент пішінінің ауытқуы.

Бет орналасуының ауытқуы - қарастырылатын элементтің номинальды орналасуынан нақты орналасуының ауытқуы.

База- бұл қарастырылатын элементтің орналасуына берілетін шектеуге қатынасы бойынша берілетін, сондай ақ өзіне сәйкестіктегі ауытқуы анықталатын бөлшек элементі (немесе элементтердің үйлесімдігі)

Радиальды соққы ең бір көп кездесетін ауытқулар жиынтығы болып табылады.

Бүйірлік соққы- бұл бүйірлік беттің нақты профильіндегі  нүктеден базалық жазықтыққа перпендикуляр жазықтыққа дейінгі ең үлкен және ең кіші қашықтықтар айырмашылығы.

Толық радиальды соққы -  бұл барлық нақты бет бойынан нормаланған участок шамасындағы базалық оське дейінгі  ең үлкен және ең кіші қашықтықтар айырмашылығы.

Толық бүйірлік соққы – бұл барлық нақты бүйірлік бет бойынан базалық оське перпендикуляр жазықтыққа дейінгі ең үлкен және ең кіші қашықтықтар айырмашылығы

Профильдің орташа арифметикалық ауытқуы Ra – бұл базалық ұзындық шамасындағы профиль ауытқуының абсалюттік мәнінің орташа арифметикалық саны.

Профильдің тегіс еместігі биіктігінің он нүктесі бойынша Rz – Базалық ұзындық шамасындағы профильдің ең үлкен бес шығыңқы биіктіктердің және профильдің ең үлкен бес ойығының тереңдігі орташа абсалюттік мәндерінің жиынтығы.

Профиль тегіс еместігінің орташа қадамы Sm - базалық ұзындық шамасындағы профиль тегіс еместігі қадамының орташа мәні.

Дөңгелектен ауытқу  бұл көлденең қимадағы жазықтықтың құрама көрсеткіш ауытқуы.

Сопақтық   бұл дөңгелектен ауытқу, қашан ең жоғарғы және ең төменгі диаметрлер өзара перпендикулярлы бағытта болғанда, көлденең қиманың нақты бет қыры профиль сопақталған фигураны көрсетеді.

Көп қырлылық  бұл дөңгелектен ауытқу, қашан нақты бет қырының көлденең қимасы  әр түрлі нүктеден кесінді доға ретінде қисық центрлерімен орталық көп қырлы фигураны көрсетеді.

Конус тәрізділік  бұл бет қырының ұзына бой қимадағы ауытқуы, үнемі қабырғалары түзу сызықты, бірақ параллельді емес

Бөшкетәрізділік  бұл бет қырының ұзына бой қимадағы ауытқуы, қашан қабырғалары түзу сызықты емес және диаметрлері шетінен қима ортасына қарай ұлғаяды

Ертоқым тәрізділік  бұл қабырғалары түзу сызықты емес және диаметрлері шетінен қима ортасына қарай кішірейгенге дейін бет қырының ұзына бой қимадағы ауытқуы

Кіндіктің түзу сызықтылықтан ауытқуы көлденең қимада цилиндрлік беттердің, геометриялық центрлерінің түзу еместігін және термоөңдеумен тойтарудан наклеп кейін және т.б., әрі ереже ретінде қалған кернеудің бірдей таралмауы себебінен болуын сипаттайды

Жазықтылықтықтан ауытқуы  жазық беттер формалар ауытқуларының құрама жинақталған көрсеткіштері.

Имектілік  және дөңестілік  жазық беттер формалар ауытқуының жекелей көрсеткіштері.

Түзу сызықтылықтықтан ауытқу  жазық беттер қимасының бет қыры ауытқуларының құрама көрсеткіштері. Ол сандық жағынан нақты беттен жанама түзуге дейінгі ең алыс қашықтыққа тең.

Орналасудың ауытқулары   егер базалар берілмесе қарастыратын элементтер ауытқулары олардың нақтылы орналасуынан, базалармен және нақтылы сызықтық және бұрыштық өлшем араларымен белгіленген немесе қарастырылған элементтер арасымен анықталады.

Толқындылық  бұл оқтыноқтын қайталанатын дөңестік пен ойпаңдықтың жиынтығы, қатарланған көршілес дөңестіктер немесе ойпаңдықтар ара қашықтығы базалық ұзындықтан l асып түседі. Беттің толқындылығы - адымы базалық үзындыцтан асатын, кезеңмен қайталанатын тегіссіздіктер жиынтыгы.  Толқындылылық - кедір-бұдырлылықпен беттің пішінінен ауытқудың ортасында болады.

Беттің пішінінен ауытқуы деп беттің нақты пішінінің номинал пішінінен ауытқуын айтады.

Беттердің кедір- бұдырлығы  бұл базалық ұзындықтар l шегіндегі беттердің салыстырмалы кіші адымды, бет қырының ойлықырлылық жиынтығы.

Орналасудан ауытқу деп базалық және қарастырылатын беттердің, (түзулердің, кескіндердің) пішіндерінің ауытқулары есептелінбеген кездегі нақты орналасқан беттің, (өстің немесе кескіннің) номиналды орналасуынан ауытқуын айтады.

Пішін мен орналасудан қоса ауытқу (шақтама) - берілген базамен салыстыргандагы царастырылган беттің пішіні мен орналасуын бірдей есептейтін ауытқу.

Бөлшек - қүрастыру операцияларынсыз материалдың атауы мен маркасы бойынша біртекті дайындалған бүйым (мәселен, винт, болт, гайка, білік, тісті дөңгелек, т.б.)

Курастырмалы бірлік - дайьшдаушы зауытта қүрастырмалы бірлікпен өзара жалғастырылған бірнеше бөлшектен түратын бүйым (редуктор, муфта, мойынтірек, беріліс коробкасы, т.б.).

Жинақтық - қүрастырмалы оиерациялармен жалғастырылма-ған, жәрдемші сипаттағы екі және одан да көп бүйымдардың жинағы (жинақты босалқы бөлшектер, жинақты қүрал саймандар, жинақты өлшеуіш аппаратура, т.б.).

Кешен - қүрастырмалы операциялармея жалғастырылмаған, алайда, өзара байланысты пайдалану қызметтерін орындау үшін тағайындалған екі, немесе, одан да көп бүйым (мәселен, жинастырылмаған бүрғылау қондырғысы, телефон станциясы, тегістеу желісі, т.б.).

Бұрандалы қосылыстар деп, болттың, винттін, шпильканын, гайканың және т. б. бекіту бөлшектерінін, көмегімен косылатын ажырамалы косылыстарды айтамыз. Мұндағы винт дегеніміз бұрандалы сырык; болт қалпақшалы винт; гайка — бұрандалы тесігі бар кілтпен қамтылатын пішінді бөлшек; ал шпилъка — екі жағы да бұрандалы сырық.

Шпонкалы, шлицті қосылыстар бір бөлшекпен екінші бөлшекті қосу және айналу моментін беру үшін қолданылады. Ондай бөлшектерге шкив, тісті дөңгелек, муфта, маховик, жүдырықша және тағы басқалар жатады. Шлицті қосылыстар деп күпшектің ішкі бетіндегі тістердід дәл сол пішіндес етіп жасалған білік бетіндегі ойықтарына отырғызылған қосылысты айтады.

2. Тегіс қосылыстардың өзара ауыстырымдылығы

Бөлшектер, толықтай немесе жартылай бір біріне кірумен, қосылыстар құрайды. Бөлшектің ішкі элементі қапсыратын - бұл тесік, бөлшектің сыртқы элементі қапсырылатын - білік.

“Тетік“ және “білік“ деген атаулар шартты түрде және тек қана тегіс жылтыр цилиндрлік элементтерге ғана арналған емес. Қосылыстарда  орналасатын бөлшектер - өлшемдермен сипатталады.

Өлшем  - сызықтық шаманың сандық мәні диаметр, ұзындық, биіктік және б. өлшем бірлігінде  (мм) қабылданған. Өлшемдердің  шартты белгілеуі бас әріппен болса, тесіктерге жатады, ал біліктерге кіші әріппен латын алфавиті бойынша белгіленеді. Тетік мөлшемі - D, білік өлшемі - d.

Мысал 1.    қосылыс

Өлшемдердің щекті ауытқуларын және қосылыс түрін анықтаймыз (өлшемдер мм-де алынады). Ауытқулардың мәндері ГОСТ 25347-82 (СТ СЭВ 144-75) бойынша алынады.

Тесіктің  және біліктің шекті өлшемдері

Қосылыстағы саңылаулар

Масштаб: 1мм=1мкм

Мысал 2.   Қосылыс

Шекті өлшемдердің мәндері:

Dmax = D+ES = 92 + 0.035 = 92.035 мм

Dmin = D+EI = 92 + 0 = 92 мм

dmax = d + es = 92 + (- 0.120) = 91.880 мм

dmin = d + ei = 92 + (- 0,340) = 91.660 мм

Сурет 2.1.   қосылысы дәлдік шектері алаңдарының орналасу схемасы

Ең үлкен және ең кіші саңылаулар:

Smax = Dmax - dmin = 92.035 – 91.660 = 0.375 мм

Smin = Dmin - dmax = 92– 91.880 = 0.120 мм

Дәлдік шектер алаңдарының орналасу схемасын тұрғызамыз

Сурет 2.2 – қосылысы дәлдік шектері алаңдарының орналасу схемасы

Мысал 3.    қосылысы.

Шекті өлшемдер:

Dmax = D+ES = 50 + 0,062 = 50,062 мм

Dmin = D+EI = 50 + 0 = 50 мм

dmax = d + es = 50 + 0.018 = 50.018 мм

dmin = d + ei = 50 + 0.002 = 50.002 мм

Ең үлкен саңылау мен ең үлкен керілу мәндері анықталады  :

Smax = Dmax - dmin = 50,062 – 50,002 = 0,060 мм

Nmax = dmax – Dmin = 50.018 – 50 = 0.018 мм

Дәлдік шектері алаңдарының орналасу схемасын тұрғызамыз.

Сурет 2.3 – қосылысы дәлдік шектері алаңдарының орналасу схемасы

2.1 кесте. Есеп варианттары

| Вариант № | Номинальды өлшем | Қосылыс | Вариант № | Номинальды өлшем | Қосылыс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | H8/e8 | 11 | 56 | D10/h9 |
| 2 | 17 | H8/e8 | 12 | 220 | D10/h9 |
| 3 | 170 | H8/e8 | 13 | 21 | H6/n5 |
| 4 | 10 | H6/k5 | 14 | 64 | H6/n5 |
| 5 | 32 | H6/k5 | 15 | 148 | H6/n5 |
| 6 | 250 | H6/k5 | 16 | 22 | H7/g6 |
| 7 | 14 | H8/s7 | 17 | 63 | H7/g6 |
| 8 | 45 | H8/s7 | 18 | 95 | H7/g6 |
| 9 | 115 | H8/s7 | 19 | 53 | Js8/h7 |
| 10 | 18 | D10/h9 | 20 | 84 | F7/h6 |

3. Тербеліс подшипниктері сақиналарының отырғызуларын таңдау және есептеу

Берілген подшипник торабы үшін сыртқы және ішкі сақиналар үшін отырғызулар таңдау және есептеу қажет. Подшипникті тораптың, біліктің және корпустың сызбасын шартты белгілерін-дәлдік шектері алаңдарын, дәлдік шектерін, отырғызуларын, кедір-бұдырлығын және пішін мен орналасуларының қате жіберушіліктеріне арналған талаптарын көрсетіп сызу керек.

Мысал. Бастапқы берілгендері: Редуктордың тіректерінде №36207 шарикоподшипниктер (дәлдік класы 0) орналасқан. Тіректердегі радиальды күштер F/i Fz2 = Fzr=3500Н (3,5кН), жүктеу түрі – орташа, шамадан тыс жүктеу 150% - ке дейін (немесе жүктеу соққылы, шамадан тыс жүктеу 300% - ке дейін, тіректерге түсетін осьтік күш жоқ, білік айналады.

Домалау подшипнигі № 207(d =  35 мм; D = 72 мм; B = 17 мм; r = 2,0 мм) ,  Fr =  3500 H,. Айналатын бөлшек - білік, жүк түрі – 4 (4 – соққылы және дірілді).

2. Білік мойнының отырғызу беті бойынша радиальды жүктеудің қарқындылығын анықтаймыз

мұнда Fr — тіректің есепті радиальды реакциясы, Н;

b– отырғызылатын орынның жұмыс ені, см, b = В - 2r= 17 – 4 = 13мм.

k1– отырғызудың динамикалық коэффициенті, жүктеу сипатына қарай алынады.  150%-ке дейінгі артық жүктеуде k1 = 1;

k2 – біліктің қуыс не корпустың жұқа қабырғалы болғандағы отырғызулық керілудің осалдану дәрежесін ескеретін  коэффициент. Тұтас қималы білікте  k2 = 1;

k3 – Домалау денелері қатарлары арасындағы радиальды жүктеудің осьтік салмақ болғандағы біркелкі еместік коэффициенті, Бір қатарлық подшипникте k3 = 1.

- Подшипниктің ішкі және сыртқы шығыршықтарының отырғызуларын таңдаймыз. Төмендегі кестеден бастапқы анықталған Рr = 390·103 н/м мәніне байланысты  к6 отырғызуы сәйкес келеді, демек подшипниктің циркуляциялық жүктелген ішкі шығыршығы айналатын білікпен Ф50к6 отырғызуы бойынша жалғасады.

- Енді подшипниктің жергілікті жүктелген(сыртқы) шығыршығы үшін отырғызу таңдаймыз. Ф72 мм  сыртқы диаметр және редуктордың сыртқы корпусы үшін Ф72Н7 отырғызуы ұсынылады, демек жергілікті жүктелген подшипниктің сыртқы шығыршығы корпус тесігімен жалғасады.

- СТ СЭВ   774-77   және  СТ СЭВ 144-75   бойынша подшипниктің ішкі және сыртқы шығыршықтары  және солармен жалғасатын білік пен корпус үшін ауытқуларды анықтаймыз.

35

+2

-13

+21

+30

0

0

0

Біліктің  дәлдік шегі    к6

Ішкі шығыршық- тың дәлдік шегі

Корпустың дәлдік шегі Н7

Сыртқы шығыршықтың дәлдік шегі

72

-19

Подшипник торабындағы элементтердің дәлдік шектерінің орналасу алаңдары схемасын сызамыз.

Сурет 3.1. Элементтердің  дәлдік шектерінің орналасу алаңдары схемасы

Кесте 3.1. Өлшемдердің дәлдік шектер мәндері

| Ішкі шығыршық СТ СЭВ 774—77 | Білік СТ СЭВ 144-75 | Сыртқы шығыршық СТ СЭВ 774-75 | Корпус СТ СЭВ 144—75 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ф35 мм - 0,013 | +0,021 Ф72 мм + 0,002 | Ф72 мм - 0,019 | + 0,30 Ф72 мм |

7. Подшипник торабының құрастырмалы және жеке бөлшектер сызбаларын сызып, онда отырғызуларды, форма мен кедір-бұдырлық таңбаларын көрсетеміз.

7

Н7

 6

35

L6

k6

72H7 (+0,030)

0,63

○

0,0075

=

0,0075

○

0,0035

=

0,0035

35 k6(         )

+0,015

+0,002

0,63

15  0,2

0,013

Сурет 3.2  Подшипник торабының сызбасы

Кесте 3.2. Есеп варианттары.

| dв d D DH Вариант № | Подшипниктің шартты белгісі | Дәлдік классы | Тірек реакциясы радиальды Fr, H | Осьтік жүктеме Fa, Н | Білік | Корпус | Айналатын бөлшек | Жүктеу түрі* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1215 | 4 | 5000 | - | - | - | Корпус | 4 |
| 2 | 2218 | 0 | 20000 | - | - | 0,7 | Корпус | 1 |
| 3 | 3618 | 5 | 50000 | - | 0,6 | - | Білік | 3 |
| 4 | 207 | 4 | 3500 | 1000 | - | - | Білік | 4 |
| 5 | 203 | 0 | 1200 | - | 0,8 | - | Білік | 1 |
| 6 | 2308 | 5 | 7000 | - | - | - | Корпус | 3 |
| 7 | 3617 | 0 | 46000 | - | - | 0,6 | Корпус | 1 |
| 8 | 3611 | 6 | 4900 | 11000 | - | - | Білік | 2 |
| 9 | 205 | 5 | 1500 | - | 0,7 | - | Білік | 3 |
| 10 | 2310 | 0 | 10000 | - | - | 0,7 | Корпус | 1 |
| 11 | 3616 | 5 | 42000 | - | - | - | Корпус | 3 |
| 12 | 1304 | 4 | 5200 | 1200 | - | - | Білік | 4 |
| 13 | 207 | 0 | 3000 | - | 0,6 | - | Білік | 1 |
| 14 | 2312 | 5 | 15000 | - | - | - | Корпус | 3 |
| 15 | 315 | 0 | 37000 | - | - | 0,8 | Корпус | 1 |
| 16 | 302 | 6 | 5400 | 2000 | - | - | Білік | 2 |
| 17 | 209 | 5 | 4000 | - | 0,6 | - | Білік | 3 |
| 18 | 2314 | 0 | 20000 | - | - | 0,7 | Корпус | 1 |
| 19 | 3614 | 5 | 33000 | - | - | - | Корпус | 3 |
| 20 | 211 | 4 | 6400 | 2000 | - | - | Білік | 4 |

*Жүктеу түрлері :  1 – тыныш;  2 – орташа соққылы және дірілді;

3 – соққылы; 4 – соққылы және дірілді.

4. Шлицті қосылыстардың өзара ауыстырымдылығы

Шлицті қосылыс шпонкалы сияқты шкивтардың, муфтылардың, тісті дөңгелектердің білікпен қосылыстарында бұрау моментін беру үшін арналған. Тістердің профиліне тәуелділікте шлицті қосылыстарды тура бүйірлі, эвольвентті және тіс профилі үш бұрышты деп бөледі.

Шлицті қосылыстың номинальды өлшемдеріне байланысты мыналарды орындау қажет:

а) центрлеу бетін таңдау;

ә) центрлейтін және центрлемейтін элементтер үшін отырғызуды тағайындау, шлицті қосылыстың таңбаларын жазу;

в) СТ СЭВ 144-75 (ГОСТ 25347-88) стандарты кестесінен шлицті қосылыс параметрлерінің шекті ауытқуларын анықтау;

г) шлицті қосылыс параметрлерінің дәлдік шектері алаңдарының орналасу схемасын тұрғызу;

д) шлицті қосылыстың сызбасын сызып, онда номинальды өлшемдері мен отырғызуларын көрсету;

Берілген шлицті қосылыс үшін  қосылысатын бөлшектердің графикалық бейнесін, ондағы барлық элементтерінде ауытқуларды көрсету. Барлық қосылысатын беттерге дәлдік шектері алаңдарын сызу.

Бастапқы берілгендері 8×62×72, беттер қаттылығы  НВ330, реверсті қозғалысты қозғалмайтын қосылыс.

ГОСТ 1139 – 80 стандарты бойынша шлицті қосылыстың өлшемдерін таңдаймыз

– сыртқы диаметр;

- ішкі диаметр;

- шлиц ені;

–шлицтер саны.

Центрлеуді сыртқы диаметрі бойынша аламыз, себебі 330НВ < 350НВ.

Шлицті қосылыстың отырғызуларын  [I қосымша, 1 кесте] бойынша аламыз, центрлеуші  ; бүйір жағы  .

Сыртқы  диаметрі бойынша центрлеуде шартты белгісі былай көрсетіледі:

Тесік:

білік -

қосылыстағы шекті өлшемдерді, саңылаулар мен керілулерді анықтап, дәлдік шектері алаңдарының орналасу схемасын тұрғызамыз

Масштаб: 1мм=1мкм

Сурет  4.1 –  отырғызудың дәлдік шектері алаңдарының схемасы

қосылыстағы шекті өлшемдерді, саңылаулар мен керілулерді анықтап, дәлдік шектері алаңдарының орналасу схемасын тұрғызамыз

Масштаб: 1мм=1мкм

Сурет  4.2 – отырғызудың дәлдік шектері алаңдарының схемасы

Сурет  4.3 – Өлшемдері және кедір-бұдырлығы мен пішін ауытқуы бойынша талаптары көрсетілген білік қимасының схемасы.

Сурет  4.4 – Өлшемдері және кедір-бұдырлығы мен пішін ауытқуы бойынша талаптары көрсетілген ступица қимасы.

Кесте 4.1. Есептер варианттары.

| Вариант № | z×d×D | Вариант № | z×d×D |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6×32×36 | 11 | 8×62×72 |
| 2 | 8×36×40 | 12 | 6×28×34 |
| 3 | 8×42×48 | 13 | 8×52×60 |
| 4 | 10×102×108 | 14 | 10×112×125 |
| 5 | 10×82×88 | 15 | 6×21×25 |
| 6 | 6×13×16 | 16 | 16×72×82 |
| 7 | 16×56×65 | 17 | 10×23×29 |
| 8 | 20×112×125 | 18 | 6×32×36 |
| 9 | 20×922×102 | 19 | 6×11×14 |
| 10 | 10×82×92 | 20 | 10×72×78 |

5. Бұрандалы қосылыстардың өзара ауыстырымдылығы

Берілген бұранда үшін   гайка және болт бұрандаларының  сыртқы, орта және  ішкі диаметрлерінің номинальды және  шекті өлшемдерін анықтау, орта диаметр бойынша ең үлкен не ең кіші саңылауларды (не керілулерді) табу.

Сыртқы, орта және ішкі диаметрлердің дәлдік шектер алаңдарының орналасу схемасын тұрғызып, онда ауытқулардың шамаларын көрсету.

Бастапқы берілгендері:

5.1 Бұранда қадамын анықтау.

ГОСТ 8724-81 (СТ СЭВ 181-75) бойынша бұранданың D(d)=10 мм  сыртқы диаметріне  қадамы  p=1,25 мм

5.2 Орта және ішкі диаметрлердің номинальды мәндерін  анықтау

ГОСТ 9150—80 бойынша ([3] кесте 4.24) қадамы p=1,25 мм  болатын метрлік бұранданың орта D2(d2)  және ішкі D1(d1)   номинальды өлшемдерін анықтаймыз.

;

;

5.3 Бұрандалы қосылыстың дәлдік шектері алаңдарын анықтау.

Гайка  7H7H  дәлдік шегі алаңы

Болт 7g6g  дәлдік шегі алаңы

5.4 Шекті ауытқуларды анықтау

Ішкі бұранда (гайка)

ГОСТ 16093-81 (СТ СЭВ 640-77) ([3],  кесте 4.29)  бойынша

орта диаметрдің ауытқуы:

ішкі диаметрдің ауытқуы:

сыртқы диаметрдің ауытқуы:

-нормаланбайды;

Сыртқы бұранда  (болт)

кесте 4.29 бойынша  [3]:

орта диаметрдің ауытқуы:

ішкі диаметрдің ауытқуы:

;

- нормаланбайды;

сыртқы диаметрдің ауытқуы:

5.5. Шекті өлшемдерді анықтау

Болттың шекті диаметрлері

Болттың шекті орта диаметрлері

Болттың шекті ішкі диаметрлері

;

- нормаланбайды;

Болттың шекті сыртқы диаметрлері

Гайканың шекті  диаметрлері

Гайканың шекті орта  диаметрлері

Гайканың шекті ішкі  диаметрлері

Гайканың шекті сыртқы  диаметрлері

- нормаланбайды;

;

5.6. Дәлдік шектер алаңдарын анықтау

Болттың орта диаметріне арналған дәлдік шегі алаңын анықтау

Болттың ішкі диаметріне арналған дәлдік шегі алаңын анықтау

Гайканың орта диаметріне арналған дәлдік шегі алаңын анықтау.

Гайканың сыртқы диаметріне арналған дәлдік шегі алаңын анықтау

Бұрандалы бөлшектердің дәлдік сипаттамалары  5.1 кестеде көрсетілген.

Кесте 5.1 - Бұрандалы бөлшектердің дәлдік сипаттамалары

| Бөлшектердің белгіленуі | Номинальды өлшем, мм | Дәлдік шегі алаңы | Дәлдік шегі шамасы, мм | Шекті ауытқулар, мкм |  | Шекті өлшемдер, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 7H | 0,200 0,335 | 200 335 | 0 0 | 9,388 8,982 | 9,188 8,647 |
|  | 10 | 7g6g | 0,150 0,212 | -28 -28 | -178 -240 | 9,160 9,972 | 9,010 9,760 |

5.7 Бұрандалы қосылыстың дәлдік сипаттамалары

бойынша

бойынша

-нормаланбайды;

.

По

- нормаланбайды;

.

Бұрандалы қосылыстың дәлдік сипаттамалары  5.2 кестеде көрсетілген.

Кесте  5.2 - Бұрандалы қосылыстың дәлдік сипаттамалары

| Қосылыстың белгіленуі | Отырғызу түрі | Бұрандалы қосылыстың дәлдік сипаттамалары, мкм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Саңылаулы | 378 | 28 | 203 | 350 |

5.8 Бұрандалы қосылыстың  дәлдік шектер алаңдарының орналасу схемасы

Бұрандалы қосылыстың  дәлдік шектер алаңдарының орналасу схемасы 5.1 суретте көрсетілген.

Ішкі бұранда (гайка)

Сыртқы бұранда (болт)

Сурет  5.1 -  Бұрандалы қосылыстың  дәлдік шектер алаңдарының орналасу схемасы

∆Pпг= +20 мкм, ∆Pпб= -10мкм, ∆= +30 мин, ∆= -24 мин, ∆= +18 мин,

∆=+9 мин.

Бұранда метрлік, бір кірмелі майда қадамды P=1,5 мм; орам бағыты – оңға қарай;  гайканың D2 және D1 диаметрлеріне дәлдік шектер алаңдары  – 7H;  болттың d2 және d диаметрлеріне дәлдік шектер алаңдары – 6f; бұранданың ойыстары (впадины)дөңгелеусіз жасалған.

Бұранданың қосылысатын параметрлерінің номинальды өлшемдері:

d2=D2=d - 0,64951905·P = 24 - 0,64951905·1,5= 26,026мм;

d1=D1=d – 1,08253175·P = 24 - 1,08253175·1,5 = 25,376 мм;

d3= d – 1,22686932·P = 24 - 1,22686932·1,5 = 25,16мм.

Анықтама бойынша көрсетілген дәлдік шектер алаңдарына сәйкес болт пен гайканың нормаланатын параметрлері үшін шекті ауытқуларды тағайындаймыз:

орта диаметрге

es= -45 мкм,  ei= -195мкм;

ES=+250мкм,  EI=0;

Сыртқы  диаметрге

es= -45мкм,  ei= -281 мкм;

ES – нормаланбайды,  EI=0;

Ішкі  диаметрге

es=-45мкм,  ei – нормаланбайды;

ES=+300 мкм,  EI=0.

Гайка мен болттың қосылысатын параметрлерінің шекті өлшемдерін анықтаймыз:

D2max=D2+ES=26,026 +0,200=26,276 мм;

D2min=D2+EI=26,026 +0=26,026 мм;

Dmax=D+ES, мән ES бұл жағдайда нормаланбайды, сондықтан Dmax шамасы 27 мм-ден кем болмайды..

Dmin=D+EI=24,0+0=27,0 мм;

D1max=D1+ES=25,376 +0,300=25,751 мм;

D1min=D1+EI=25,376 +0=25,376 мм;

d2max=d2+es=25,026 +(-0,045)=25,981 мм;

d2min=d2+ei=25,026 +(-0,195)=25,831 мм;

dmax=d+es=27,0+(-0,045)=26,955 мм;

dmin=d+ei=27,0+(-0,281)=26,719 мм;

d1max=d1+es=25,376 +(-0,045)=25,331 мм;

d1min=d1+ei, ei мәні нормаланбайды, сондықтан  d1min шамасы 25,376 мм-ден үлкен болмайды.

Бұрандалы қосылыстың түйісетін өлшемдеріне дәлдік шектерді есептеу:

TD2= D2max - D2min=22,226 -26,026 =0,25 мм;

TD - нормаланбайды;

TD1= D1max - D1min=25,751 -25,376 =0,375 мм;

Td2= d2max - d2min=25,981 -25,831 =0,15 мм;

Td= dmax - dmin=26,955 -26,719 =0,236 мм;

Td1 - нормаланбайды.

Бұрандалы қосылыстың түйісетін  беттеріне саңылауды анықтау:

Орта диаметрі бойынша

Smax=D2max-d2min=26,276 -25,831 =0,445 мм;

Smin=D2min-d2max=26,026 -25,981 =0,045 мм;

Сыртқы диаметрі бойынша

Dmax мәні нормаланбайтындықтан,  Smax=Dmax-dmin=27,000 -26,719 = =0,281мм (кем емес);

Smin=Dmin-dmax=27,000-26,955 =0,045 мм;

Болт пен гайканың қадамындағы және профиль бұрышындағы дәлсіздіктердің болуына байланысты жасалатын компенсациялық түзетулер есептеуі:

Жинақталған қадамның суммарлық қате жіберушілігі

;

Бұранда профилінің оң жағының суммарлық қате жіберушілігі

;

бұранда профилінің сол жағының суммарлық қате жіберушілігі

;

Қосылыстағы бұранданың профиль бұрышының суммарлық қате жіберушілігі

Бұрандалы қосылыстағы нақты саңылауларды есептеуге арналған түзетуді анықтау:

Smin >ΔS (0,045>0,06891) шарты орындалмайды.

Түзету  =0,017 мм.

Профиль бұрышын түзету мм.

Қосылысқа қадамдағы және профиль бұрышындағы қате жіберушіліктермен қосылысқа енетін қателік  Smin=45 мкм  мәнінен үлкен болады  (ΔS=68,91 мкм> Smin=45 мкм),  сондықтан бұрандалы қосылыстағы көрсетілген дайындаудағы қате жіберушіліктерімен кепілденген саңылауды алу үшін болт пен гайканың бұрандасының параметрлері үшін басқа дәлдік шектер қарастыру керек.

7H/6d  етіп аламыз,  d2max, d2min, dmax, dmin, d1max қайта есептеледі.

Орта  диаметрге

es=-95мкм, ei=-245мкм,

сыртқы диаметрге

es=-95мкм, ei=-331мкм,

ішкі диаметрге

es=-95мкм, ei- нормаланбайды,

d2max=d2+es=26,026+(-0,095) =25,931 мм;

d2min=d2+ei=26,026 +(-0,245)=25,781 мм;

dmax=d+es=27,0+(-0,095)=26,905 мм;

dmin=d+ei=27,0+(-0,317)=26,683 мм;

d1max=d1+es=25,376 +(-0,095)=25,281 мм;

Dmax  мәні нормаланбайтындықтан,  Smax=Dmax-dmin=27,000-26,683 = 0,317мм (кем емес);

Smin=Dmin-dmax=27 -26,905 =0,095 мм;

Smax=D2max–d2min=26,226-25,781=0,445 мм.

Smin=D2min–d2max=26,025-25,931=0,094 мм.

S=68,91 мкм<Smin=94 мкм болғандықтан, бұрандалы қосылыстың отырғызуын қайта түзету дұрыс жасалған.

8. M36-7H/6d бұрандалы қосылысқа арналған нақты саңылауларды анықтау.

мм;

мм.

Болт пен гайканың эскиздері сызылады және M39-7H/6d бұрандалы қосылысының дәлдік шектер алаңдары тұрғызылады (суреттер  5.2, 5.3)

Сурет  5.2 – Шартты сызбалар: a - гайка ; б - болт ; в – бұрандалы қосылыс

Номинальды профиль

Сурет 5.3 –M24x1.5–7G/6d бұрандалы қосылыстың дәлдік шектер алаңдары схемасы

Кесте 5.3 Есептер варианттары

| 1 | М16 х 2 | 9 | М33 х 3,5 | 17 | М64 х 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | М6 х 1 | 10 | М36 х 4 | 18 | M68 х 1, 5 |
| 3 | М8 х 1,25 | 11 | М39 х 4 | 19 | М36 х 3 |
| 4 | М12 х 1,5 | 12 | М42 х 3 | 20 | М42 х 3 |
| 5 | М16 х 2 | 13 | M5 х 0,8 | 21 | М14 х 2 |
| 6 | M24 х 3 | 14 | M6 х 1 | 22 | М18 х 1,5 |
| 7 | M6 х 1 | 15 | M8 х 1 | 23 | М22 х 2,5 |
| 8 | M8 х 1,25 | 16 | M12 х 1,25 |  | М12 х 1,25 |

6. Өлшемді тізбектерді есептеу

Машиналар, механизмдердің және кейбір бөлшектердің беттерінің және өстерінің өзара орналасулары көптеген сабақтасқан өлшемдерге байланысты. Бұл өлшемдердің дәлдік шектерін анықтау өте күрделі, сондықтан мәселені шешу үшін өлшемдерді талдауды қолданады. Өлшемдерге ұтымды дәлдік шектер белгілеу, беттердің және өстердің өзара орналасуын қамтамасыз етуден басқа жинастыру үрдісін жеңілдететін, онымен қоса машиналардың пайдалану сапаларын да жақсартатын, өлшемдер талдауын қолдану, машиналарды жөндегенде, беттер мен өстерді ең алғашқы өзара орналасуын қайта қалпына келтіргенде үлкен көмегі тиеді.

Есеп шарты. Суретте берілген өлшемді тізбекті есептеу әдісін негіздеп шығару қажет.

А8

А9

А10                А             А1           А2         А3            А4        А5          А6           А7

Сурет 6.1 Өлшемді тізбек схемасы

Өлшемді тізбектің параметрлері: А = 0,8 - 2,8; А1 = 14-0,1; А2 = 10; А3 = 50; А4 = 80; А5 = 10; А6 = 14-0,1; А7 = 20; А8 = 185; А9 = 30; А10 = 14-0,1.

Шешімі. Схемадағы звенолардың ұзартатын және қысқартатын түрлерін ажыратып аламыз.

Звенолар А8  және А9  ұзартатын, ал А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7, А10 – қысқартатын звенолар.

1. Өлшемді тізбек теңдеуі

(8.1)

A = A9 + A8  – A1 – A2 – A3  – A4 – A5 – A6  – A7  – A10 = 30 + 185 – 14 – 10 – 50 – – 80 – 10 – 14 – 20 – 14 = 3.

2. Тұйықтаушы звеноның дәлдігін алу әдісіін таңдау.

Алдын ала бағалауда  құрастырушы звенолардың орта дәлдік шегін теңдей дәлдік шектер әдісімен анықтаймыз:

(8.2)

Мұнда  - құраушы звенолардың белгілі д.ш.; m – барлық звенолар саны, соның ішінде тұйықтаушы звеноны да санағанда; k – д.ш. белгілі звенолар саны; ТА - бастапқы (тұйықтаушы) звено д.ш.,  ол берілген шарттары бойынша  өзінің шекті өлшемдерінің айырмасы ретінде анықталады:

ТА = = 2,8 – 0,8 = 2

(8.3)

Ең үлкен звеноға арналған д.ш. бірлігі саны

,

мұнда а – д.ш. бірлігі саны; i – д.ш. бірлігі ГОСТ 25347-82*   [3]);

;

Квалитет  номері арнайы ГОСТ 25347-82*  ең үлкен А8 звеноға арналған д.ш. бірлігі 10 - 11 квалитетке сәйкес келеді. Сондықтан қарастырылатын жағдайға толық өзара ауыстырымдылықты қамтамасыз ететін әдісті қолдану қажет.

3. д.ш. бірлігі санын (квалитет коэффициенті)  анықтаймыз:

(8.4)

д.ш. бірлігі саны i ГОСТ 25347-82*  кестеде келтірілген.

Д.ш. бірлігі санын аС  біле отырып ГОСТ 25347-82*  1 кестеден квалитет номерін табамыз - IТ12 (а = =160).

4. Тізбектегі звенолардың номинальды өлшемдеріне қарай және таңдалған квалитеттер негізінде    ГОСТ 25347-82*  бойынша құраушы звенолардың дәлдік шектерін анықтаймыз:

ТА2 = 150 мкм;

ТА3 = 250 мкм;

ТА4 = 300 мкм;

ТА5 = 150 мкм;

ТА7 = 210 мкм;

ТА8 = 460 мкм;

ТА9 = 210 мкм.

Анықталған құраушы звенолардың д.ш. мен тұйықтаушы звеноның д.ш. қалдығымен суммасын тексереміз, ол қалған құраушы звеноларға бөлінуі тиіс:

(8.5)

2000  150 + 250 + 300 + 150 + 210 + 460 + 210 + 100 + 100 + 100 = 2030

Д.ш. теңдей болуы үшін бір құраушы звеноның д.ш. мәніне түзету енгіземіз. А8 өлшемін таңдап, оның дайындалуына берілетін д.ш. мәнін 30 мкм – ге азайтамыз:  ТА8 = 430 мкм. Сөйтіп д.ш. теңгеріледі.

4. барлық құраушы звенолар үшін ауытқулар тағайындаймыз.

Әдетте бөлшек денесінде орап алынатын беттер үшін ауытқулар  - минус мәнімен, ал орап алатын беттер үшін – плюс. Көбінесе осьтер арасындағы, ұңғылау тереңдігінде өлшемдер үшін және қиын жағдайларда ауытқулар симметриялы етіп қойылады.

Өлшемдерге ауытқуларды белгілейміз:

5. Құраушы звенолардың ауытқуларын тұйықтаушы звеноның ауытқулары бойынша тексеру жүргіземіз:

;                                 (8.6)

,                                  (8.7)

мұнда  ESA,   EiA - тұйықтаушы звеноның жоғарғы және төменгі ауытқулары;

ESAi ув, EiAi ув – ұзартушы  звенолардың жоғарғы және төменгі ауытқулары;

ESAi ум, EiAi ум – қысқартушы  звенолардың жоғарғы және төменгі ауытқулары; ьев.

Тұйықтаушы звеноның ауытқуларын анықтаймыз:

ESA = Amax - A = 2,8 – 3 = - 0,2;

EiA = Amin - A = 0,8 – 3 = - 2,2;

.

Ауытқулардың сәйкестігін (8.6) теңдеумен тексереміз:

– 0,2  (0,215+0,105) – (– 0,15 – 0,125 – 0,15 – 0,15 – 0,105 – 0,1 – 0,1 – 0,1) = 1,3.

Қойылған шарт орындалмайды. Сонда түзету жүргізген звеноның ауытқуларын белгісіз деп қабылдаймыз, демек,  .

Бұл звено ұзартушы звено, демек(8.6) теңдеуінен оның жоғарғы ауытқуы анықталады:

– 0,2 – 0,105 – 0,15 – 0,125 – 0,15 – 0,15 – 0,105 – 0,1 – 0,1 – 0,1 = x;

x = – 1,285

жоғарғы ауытқу мен д.ш. мәнін біле отырып төменгі ауытқуды (8.8) теңдеуінен анықтаймыз:

T = es – ei                                                    (8.8)

y = ei =es – T;

y = ei = – 1,285 – 0,43 = – 1,715;

.

Екінші ауытқуды (8.7) теңдеуі бойынша тексереміз:

–2,2 = (– 0,105 – 1,715) – (0,125 + 0,15 + 0,105) = – 2,2.

Теңдік қанағаттандырады, демек құраушы звенолардың барлық д.ш. мен ауытқулары дұрыс анықталған.

Өлшемдерге арналған ауытқулар қорытындысында:

Есептер варианттары

А8                                              А7            А6            А5

А                       А1                    А2           А3           А4

Сурет 6.2

1.

Кесте 6.1

| Вар. | А | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ? | 20h14 | 14-0,12 | 10h14 | 500,31 | 20-0,12 | 5h14 | 9h14 | 60h14 |
| 2 | ? | 20-0,52 | 15-0,12 | 10-0,36 | 500,31 | 21-0,12 | 5-0,3 | 9-0,36 | 60-0,74 |
| 3 | 02 | 40 | 16-0,12 | 20 | 80 | 23-0,12 | 13 | 20 | 100 |
| 4 | 03 | 50-0,62 | 17-0,12 | 20-0,52 | ? | 24-0,12 | 12-0,43 | 20-0,52 | 110-0,87 |

А

А2

А3

А4            А5

А1

Сурет 6.3

2.

Кесте 6.2

| Вар. | А | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 1000,8 | 45 | 142 | 10 | 12 | 1+0,4 |
| 6 | 2001,2 | 70 | 266 | 12 | 15 | 1+0,5 |
| 7 | 800,5 | 30 | 107 | 8 | 10 | 1+0,5 |
| 8 | 1501 | 50 | 205 | 10 | 13 | 1+0,5 |

А10      А        А1     А2     А3        А4   А5      А6       А7

Сурет 6.4

А9

А8

3.

Кесте 6.3

| Вар. | А | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 | А7 | А8 | А9 | А10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 0,62,2 | 11-0,1 | 10 | 50 | 50 | 10 | 11-0,1 | 9 | 140 | 23 | 11-0,1 |
| 10 | 0,82,8 | 14-0,1 | 10 | 50 | 80 | 10 | 14-0,1 | 20 | 185 | 30 | 14-0,1 |
| 11 | 12,5 | 16-0,1 | 12 | 90 | 120 | 12 | 16-0,1 | 12 | 262 | 35 | 15-0,1 |
| 12 | 12 | 17-0,12 | 12 | 120 | 150 | 12 | 17-0,12 | 25 | 330 | 40 | 17-0,12 |

7.  Сызбада қондыруларды, квалитеттерді және

шектік ауытқуларды белгілеу

Нөлдік сызық бойынша дәлдік шегі шеттері орналасуы және оның мәндері негізгі ауытқулардан және квалитеттерден байланысты болады. Дәлдік шегі шеттерін шартты түрде белгілеу латын әріптерімен құрастырылады бір немесе екі әріппен  негізгі ауытқу және квалитет нөмірі. Дәлдік  шег шеті қашан болмасын нақтылы мөлшерден кейін көрсетіледі. Мысалы,  Н,  р7.

Біріктірмелер қондырулары нақтылы мөлшерден кейін тесіктің дәлдік шегі шеттері және біліктікі белгіленеді, былай тесіктен бастап:  , немесе  Н7/g6 немесе  Н7  g6.

Сызықтық мөлшерлердің шектік ауытқулары сызбада үш тәсілдің бірімен көрсетілуі мүмкін:

дәлдік шегі шеттерін шартты түрде белгілеумен, мысалы Н7, е

шектік ауытқулардың сандық мәндерімен, мысалы +,1

дәлдік шегі шеттерінің шектік ауытқуларының сандық мәндерін жақша ішінде көрсетумен шартты түрде белгілеу,  мысалы, Н7+,1 .

ҚДБЖ енгізу кезеңінде екінші және үшінші тәсілдерді кеңінен қолдануды қолдайды.

Жалпы жазбаларда көрсетілмеген   ауытқуларды   салыстырмалы төмен дәлдіктермен  квалитеттен кейін және әрі өрескелдеу былай көрсету керек.

. ”Мөлшерлердің көрсетілмеген шектік ауытқулары: тесіктер Н, біліктер һ, қалғандары ”.

. ”Мөлшерлердің көрсетілмеген шектіктік ауытқулары: диаметрлер Н, һ, қалғандарынікі  ”.

Бірінші мысалда Н ауытқуы барлық ішкі мөлшерлер элементтеріне жатады қапсыратын  біріктірмелерде, ал һ ауытқуы барлық сыртқы мөлшерлер қапсырылатын  біріктірмелерде элементтеріне. Екінші мысалды Н ауытқуы тек қана дөңгелек тесік диаметрлеріне, һ ауытқуы дөңгелек білік диаметрлеріне жатады.

Жалпы белгілеу жазудан  тепетең ауытқуларға арналған  біліктік, тереңдік, центрлер аралығы үшін.

Сызбада өлшемдердің белгіленуі. Сызбада мүмкіншіліктегі ең үлкен және ең кіші екі өлшемнің орнына номинальды өлшемді және оның шекті ауытқуын белгілейді.  - тесік үшін және  - білік үшін . (7.1 сурет)

Жоғарғы ауытқу ( ES тесігі,  es білігі, өлшемнің басқада түрлері  Es)ең үлкен шекті және номинальды өлшем арасындағы алгебралық айырмашылық деп аталады, немесе айтқанда ең үлкен шекті өлшем номинальды өлшемнің жоғарғы ауытқуымен беріледі.

ES= Dmax - D;	eS = dmax - d; Es = Lmax - L .

Төменгі ауытқу (ES тесігі,  es білігі, өлшемнің басқада түрлері  Es) ең кіші шекті және номинальды өлшем арасындағы алгебралық айырмашылық деп аталады, немесе айтқанда ең кіші шекті өлшем номинальды өлшемнің төменгі ауытқуымен беріледі.

EI = Dmin - D;	ei = d min - d;	Ei = Lmin - L;

Орташа ауытқу (ES тесігі,  es білігі, басқада өлшемдер) ) орташа және номинальды өлшем арасындағы алгебралық айырмашылық деп аталады:

Em = Dm - D;	em = d m - d;	 = Lm - L;

7.1 сурет .Ауытқудың белгіленуі

Графикалық бейнелеу кезінде шектеу түсінігін шекті өлшемдегі тесік және біліктің толық бейнеленуімен бірге схемалы түрде қолданады- нольдік сызық деп аталатын номинальды өлшемге сәйкес келетін салыстырмалықта шекті ауытқуларды көрсетумен горизонтальды сызықтан өлшемдердің шекті ауытқулары өлшеніп салынады (мкм), жоғарыға- оң белгісімен және төменге – теріс белгісімен.(7.2 сурет).Жоғарғы және төменгі ауытқуларға сәйкес келетін екі сызық арасындағы зона  шектеу алаңы деп аталады.

Шектеу алаңының  шектеуден  айырмашылығы оның тек қана мәнді анықтауында ғана емес сонымен бірге оның номинальды өлшемге салыстырмалықта орналасуымен ерекшеленеді.

а)                   б)                в)	  г)               д)                 е)

7.2 сурет. Шектеу алаңының орналасуы

Нольдік сызыққа қатынасы бойынша шектеу алаңы әртүрлі орналасуы мүмкін: асиметриялық екі жақты орналасуы (	7.2а суреті; ), төменгі ауытқуы нольге тең асимметриялы бір жақты ( 7.2б суреті; ), жоғарғы ауытқуы нольге тең асиметриялы бір жақты ( 7.2в суреті; ), симметриялы екі жақты ( 7.2 г суреті; 10 ± 0.2), оң ауытқудағы асимметриялы бір жақты ( 7.2.д суреті; ),  минусты ауытқудағы асиметриялы бір жақты  ( 7.2е суреті; ).

Өлшемдерді дұрыс оқу мысалы 7.1-кестемен бейнеленеді

7.1 кесте.  Сызбада өлшемнің белгіленуінің бейнеленуі

| Өлшемді оқу кезінде анықталатын негізгі түсініктер | Сызбадағы өлшемнің белгіленуі , мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 10 ±0.2 |  |  |
| Номинальды өлшем , мм | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Жоғарғы шекті ауытқу, мм | +0.2 | +0.1 | 0 | +0.2 | +0.4 | -0.1 |
| Төменгі шекті ауытқу , мм | -0.1 | 0 | -0.1 | -0.2 | +0.2 | -0.3 |
| Ең үлкен шекті өлшем, мм | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 9.9 |
| Ең кіші шекті өлшем, мм | 9..9 | 10.0 | 9.9 | 9.8 | 10.2 | 9.7 |
| Берілген шектеу, мм | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 |

Сызбада мөлшерлердің шекті ауытқуларын жазып көрсету ЕСКД-ға(конструкторлық құжаттардың бірегей жүйесі) сәйкестікте жүргізіледі.Ауытқуды көрсетудің үш мүмкіншіліктегі амалы қарастырылған:

1) Шекті ауытқулардың сандық мәндерімен, мысалы , 72+0.30;

2) Шектеу алаңының шартты белгіленуімен, , 72Н7;

3) Жақшада шекті ауытқулардың сандық мәнін көрсетумен, шектеу алаңының шартты белгіленуімен, мысалы, 72Н7(+0.30).

7.3 сурет. Отырғызудың белгіленулері.

Машина жасау бөлшектері беттері параметрлерінің сызбаларда көрсетулері

ГОСТ 2.789-73 бойынша беттің кедір-бұдырлығы дегеніміз майда адымды, беттің рельефін түзетін, базалық ұзындық деп аталатын белгілі бет бөлігінде қарастырылатын тегістіксіздер жиыны. Кедір-бұдырлық дәрежесі үлкен болған сайын базалық ұзындық ұзын болуы керек және стандарт бекіткен қатардан тағайындалады: 25; 8; 2,5; 0,8; 0,25; 0,08; 0,03; и 0,01 мм.

Стандарт бойынша кедір-бұдырлықтың 14 класы орнатылған.  1- класс ең дөрекі Ra =50 мкм, ал 14-класс ең таза Rа = 0,006 мкм (7.2-кесте).

7.2-кесте. Класқа байланысты беттердің кедір –бұдырлығы.

| кедір –бұдырлық классы | кедір –бұдырлық шамасы |  |  | Базалық ұзындық (мм). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rz, мкм | Rа, мкм |  |  |
|  |  | 1987 ж. дейін | 1987 ж. бастап |  |
| 1 | 320 | 80 | 50 | 8 |
| 2 | 160 | 40 | 25 |  |
| 3 | 80 | 20 | 12,5 |  |
| 4 | 40 | 10 | 6,3 | 2,5 |
| 5 | 20 | 5 | 3,2 |  |
| 6 | 10 | 2,5 | 1,6 | 0,8 |
| 7 | 5 | 1,25 | 0,8 |  |
| 8 | 2,5 | 0,63 | 0,4 |  |
| 9 | 1,25 | 0,32 | 0,2 | 0,25 |
| 10 | 0,63 | 0,16 | 0,1 |  |
| 11 | 0,32 | 0,08 | 0,05 |  |
| 12 | 0,16 | 0,04 | 0,025 |  |
| 13 | 0,04 | 0,02 | 0,008 | 0,08 |
| 14 | 0,04 | 0,01 | 0,006 |  |

Кедір-бұдырлар бұйымның бірқатар эксплуатациялық қасиеттеріне әсер етеді. Олар: шаршау беріктігі, қондырулар беріктігі, коррозиялық төзімділігі және т.б.

7.2-кесте. Беттік тегіссіздіктерінің бағыттарының түрлері және

олардың сызбаларда кескінделуі.

| Бұдырлар іздерінің бағыты | Схемалық кескіні | Сызбадағы шартты кескіні |
| --- | --- | --- |
| Параллель |  |  |
| Перпендикуляр |  |  |
| Қиылысушы |  |  |
| M Өз бетінше |  |  |
| C Дөңгелек тәрізді |  |  |
| R Радиальды |  |  |

ГОСТ 2309 73 (СТ СЭВ 1632–79) кедір-бұдырлардың бөлшек сызбаларында белгілену ережелерін тағайындайды. Бұл үшін белгілердің үш типін қолданады (Суреттер 7.4,а б,в).

| 60 60 H h a) | б) | в) |
| --- | --- | --- |
| Сурет 7.4 Кедір-бұдырлардың сызбаларда белгіленуі. |  |  |

Белгілердің өлшемдері сызбадағы өлшем сандарының биіктігіне тең, ал Н = (1,5 …3)h. Белгі сызығының жуандығы S/2, мұнда S – сызба  контуры сызығының жуандығы.

Бөлшек бетінің өңделу түрі көрсетілмеген жағдайда  белгісі          қолданылады, яғни қажетті кедір-бұдырлыққа қол жеткізу әдісі маңызды емес жағдайда (Сурет 7.5,а).

Контур бойынша

жылтырлату

| 0,2 1,6 12,5 а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |
| Сурет 7.5 кедір-бұдырлық белгілері |  |  |

таңбасы бөлшек бетінің өңделу әдісі көрсетілген жағдайда қолданылады. Өңделу әдісі белгінің горизонталь сөресінің үстінде көрсетіледі.

жылтырлату  (фрезерлеу, шлифтеу және т.б.) (Сурет 7.5,б).

таңбасы беттің кедір-бұдырлығы материал қабатын алмай түзілетінін көрсетеді, яғни құю, штамптау, соғу және т.б. кейінгі қалыпта. Егер бөлшектің қандай да бір бөлігі берілген сызба бойынша өңделмейтін болса, яғни жеткізу қалпында болса, осы таңба қолданылып, негізгі жазбаның 3 графасында профиль стандарты көрсетіледі, мысалы прокат беті үшін (Сурет 7.5,в).

Тегіс еместік бағыты түрлері:

- Ұзын жағына параллельді бағытта ,

2) Ұзын жағына перпендикуляр бағытта ,

3) бірін бірі қиып өтетін ажымдар  ,

4)беттердің өз бетінше орналасқан тегіс еместіктері

5)  пунктирлі-нүктелі түрдегі тегіс еместіктер

6)беттердің шеңбер түрінде орналасқан тегіс еместіктері

7) радиальды орналасқан тегіс еместік

8. Бақылау сұрақтары

- Өзара алмастырудың түсінігі және түрлері.

- Номинальды және нақты өлшемдердің арасындағы айырмашылық неде?

- 3.Қандай өлшемдердіі шекті деп атайды?

- Шект іөлшем, номинальды өлшем және шекті ауытқу бір бірімен қалай байланысқан?

- Шекті өлшем, ауытқу және шектеу бір бірімен қалай байланысқан?

- Бөлшектердің қандай элементтерінің «тесік » деген жалпы аты бар?

- Бөлшектердің қандай элементтерінің «білік » деген жалпы аты бар?

- Өлшемдер, ауытқулар және шектеу алаңы графикалық қалай бейнеленеді

- .Бөлшек сызбаларында шекті ауытқулар қалай жазылады?

- Отырғызу дегеніміз не?

- Тесік жүйесінде отырғызу қалай пайда болады?

- Білік жүйесінде отырғызу қалай пайда болады ?

- Сызбаларда негізгі тесіктің және негізгі біліктің шектеу алаңдары қалай орналасқан және қалай белгіленеді ?

- Шарикті және роликті тербелу подшипниктерінің жүктеліну түрлері.

- Шарикті және роликті тербелу подшипниктерін отырғызу және шектеу алаңдарының сызбада белгіленуі және орналастыру ерекшеліктері.

- Шпонкалы қосылыс түрлері.

- Тура бүйірлік шлицті қосылыстар параметрлері.

- Эвольвентті шлицті қосылыстар үшін шектеу түрлері

- Бет пішінінің сипаттамасы

- Бет пішінінің ауытқуы түрлері және сызбадағы шартты белгіленулері

- Бет орналасуларының ауытқулары варианттары және сипаттамалары.

- Орналасу ауытқуларын сызбада белгілеу.

- Бет орналасулары және пішіндері ауытқулары жиынтықтары.

- Позициялық шектеулердің сызбадағы белгіленуі мысалдары.

- Бет кедір бұдырлығы дегеніміз не?

- Бет кедір бұдырлығының негізгі параметрлері

- Тісті дөңгелектің кинематикалық дәлдігінің параметрлері және көрсеткіштері

- Бүйірлік саңылаудың параметрлері және көрсеткіштері.

- Тісті дөңгелектің жұмысшы сызбада белгіленуі мысалдары

- Берілген ф60 Н7/д6 қай дәлдік шегімен отырғызу жүйесіне қатысты, дәлдік шегі алаңын тұрғызыңыз

- Берілген Ф 125 Н8/һ7 қай отырғызу системасына қатысты,   дәлдік шегі алаңын тұрғызыңыз

- 110 қай отырғызу системасына қатысты,   дәлдік шегі алаңын тұрғызыңыз

- Егер ES = 45мкм , EI= 20 мкм болса, ТД дәлдік шегі қаншаға тең

- . 20 қай отырғызу системасына қатысты,   дәлдік шегі алаңын тұрғызыңыз

- S  =+15 мкм, ЕІ = 0 мкм, es = -27мкм,  ei = -35мкм, мұндай ауытқулары бар қосылыс қандай қосылыс болады?

- Dном = 65мм, ES = -0,023мм, es = 0,023мм, ЕІ = -0,017мм.       Dmax= ?

- 110 қай отырғызу системасына қатысты,   дәлдік шегі алаңын тұрғызыңыз

- Dном = 65мм, ES = -0,023мм, es = 0,023мм, ЕІ = -0,017мм.       Dmax= ?

- 20 қай отырғызу системасына қатысты,   дәлдік шегі алаңын тұрғызыңыз СТ СЭВ 144-77 стандартын пайдаланып есепті шығарыңыз

- 30Н6 ES  = +16 мкм 30 к6  es = +18 мкм, ei = +2 мкм.  Тd=

- М30 х 3,5  дәлдік шегі алаңын тұрғызыңыз

- d - 6 x 23 x 28 x 6  - белгіні оқып түсіндіріңіз

- 30Н6 ES  = +16 мкм 30 к6  es = +18 мкм, ei = +2 мкм.  Тd=

- 6 x 23 x 26  x 6, белгіні оқып түсіндіріңіз

- 30 Js6/h5, қосылысы қандай қосылыс? Дәлдік шегі алаңын тұрғызыңыз

- Берілгені: 40 , ЕS = + 89 мкм, ЕI = + 50мкм, es= 0 мкм, еі =-39 мкм.   Dmax - ?

- Берілгені: 40 , ЕS = + 89 мкм, ЕI = + 50мкм, es= 0 мкм, еі =-39 мкм.    Smax - ?

- Берілгені: 40 , ЕS = + 89 мкм, ЕI = + 50мкм, es= 0 мкм, еі =-39 мкм.  Smin - ?

- Берілгені: 40 , ЕS = + 89 мкм, ЕI = + 50мкм, es= 0 мкм, еі =-39 мкм. TD - ?

- 40, қосылысты көрсет. СТ СЭВ 144-77 стандартын пайдаланып есепті шығарыңыз

9. Реферат және глоссарий тақырыптары

- Машина бөлшектерінің өзара ауыстырымдылығы түсініктері.

- Өзара ауыстырымдылықтың негізгі түсініктері және анықтамалары

- Тегіс цилиндрлі қосылыстарға қойылатын негізгі талаптар.

- Типті қосылыстар үшін арналған дәлдік шектер мен отырғызулар.

- Номинальды, нақты және шекті өлшемдер. Шекті ауытқулар,   Дәлдік шектер және отырғызулар.

- Тегіс цилиндрлі бөлшектер үшін арналған калибрлер.

- Конусты қосылыстарда бұрыштық өлшемдерге қойылатын  дәлдік шектері мен отырғызулары.

- Конусты қосылыстардың дәлдік шектері мен отырғызулары.

- Кедір-бұдырлық ауытқуларын   бақылау әдістері және өлшеу құралдары

- Форма және орналасу ауытқуларын бақылау әдістері және өлшеу құралдары

- Бұрандалы қосылыстардың негізгі параметрлері, олардың қате жіберушіліктері.

- Призматикалық шпонкалық қосылыстардың     дәлдік шектері мен отырғызулары.

- Шпонкалы қосылыстардың бақылау  әдістері  және құралдары.

- Шлицті қосылыстардың бақылау  әдістері  және құралдары.

- Тісті берілістердің өзара ауыстырымдылығы.

- Тісті берілістердің сұрыпталынуы, оларға  қойылатын эксплуатациялық және дәлдік шарттар.

- Тісті дөңгелектерді жасау қателіктері, дәлдік дәрежелері.

- Тербеліс подшипниктерінің сұрыпталынуы .

- Тізбек сараптамасы. Негізгі терминдер мен түсініктер.

- Өлшемді тізбектерде жобалық және тексеру есептері.

- Дәлдік шектер мен отырғызулар жүйесі  жайлы түсініктер.

- Дәлдік шектері алаңдарының негізгі ауытқулары.  мен отырғызулардың негізгі параметрлері, отырғызулардың сипаттамалары.

- Саңылаулы отырғызуды есептеу және таңдау, оның қолданылу саласы.

- Метрлік бұранданың дәлдік шектері мен отырғызулар жүйесі.

- Түзу бүйірлі шлицті қосылыстарды дәлдік шектері мен отырғызулары.

- Цилиндрлік тісті дөңгелектердің дәлдік нормалары.

- Тісті дөңгелектердің дәлдік дәрежесі мен қосылысу түрінің сызбада белгіленуі.

- Тербеліс подшипниктерін бақылау  әдістері  және құралдары.

- Тербеліс подшипниктерін жасаудың және құрастырудың дәлдік нормалары.

- Өлшемді тізбектерді толық қамтамасыз ететін есептеу жолдары.

- Өлшемді тізбектерді теориялық – ықтималды есептеу әдісі.

- Бөлшектердің геометриялық параметрлері ауытқуларының сұрыпталуы.

- Форма және орналасу қателіктері және дәлдік шектері.

- Цилиндрлі, жазық, және берілген профиль беттерінің форма ауытқулары.

- Беттер және өстердің форма және орналасу қателіктері, олардың сызбаларда белгіленуі. Базалық беттер және сызықтар.

- Бет кедір-бұдырлығы, оны өлшеу. Кедір-бұдырлық параметрлері,

белгілері,  олардың сызбада көрсетілу ережелері және нормалау жүйесі.  Кедір- бұдырлықты бақылау.

- Толқындылық , бет толқындылығының биіктігі мен қадамын анықтау.

- Бөлшектің кедір- бұдырлығы ауытқуларының  машинаның өзара ауыстырымдылығына және сапасына әсері.

- Бөлшектің толқындылығы  ауытқуларының  машинаның өзара ауыстырымдылығына және сапасына әсері.

- Бөлшектің форма және орналасу ауытқуларының  машинаның өзара ауыстырымдылығына және сапасына әсері.

- Отандық дәлдік шектер мен отырғызулар стандарттарына сараптама және оларды шет елдік стандарттармен салыстыру.

- Керілулі   отырғызуды есептеу және таңдау,

- Өтпелі   есептеу және таңдау, оның қолданылу саласы.

- Тербеліс подшипниктерінің отырғызуын есептеу, дәлдік дәрежесін және отырғызуларын таңдау. Сызбаларда подшипниктің дәлдік дәрежесін және отырғызуларын белгілеу.

- Шекті калибрлерді есептеу және дәлдік шектерін тағайындау

- Конусты қосылыстарда бұрыштар мен конустарды  бақылау  әдістері  және құралдары

- Кинематикалық және құбырлық бұрандалардың сипаттамалары, олардың өзара ауыстырымдылығының жалпы мәселелері.

- Бұрандалы қосылыстардың дәлдігін  бақылау әдістері және құралдары.

- Эвольвента пішінді шлицті қосылыстарды дәлдік шектері мен отырғызулары.

- Шпонкалы қосылыстардың дәлдік шектері мен отырғызуларының сызбада белгіленулері.

- Шлицті қосылыстардың дәлдік шектері мен отырғызуларының сызбада белгіленулері.

- Тісті және червякті дөңгелектердің бақылау  әдістері  және құралдары

- Топтық өзара ауыстырымдылық әдісі (селективті құрастыру).

- Реттеу және қиыстыру әдісі.

- Жазық және кеңістікті өлшемді тізбектердің есептеулері.

- Цилиндрлі тісті берілістер үшін дәлдік шектері жүйесі.

- Квалитеттер. Дәлдік шектері мен отырғызулардың бірыңғай жүйесі (ЕСДП).

- Шекті ауытқулар мен отырғызуларды сызбада белгілеу. Отырғызуларды есептеу және таңдау.

- Калибрлер, түрлері, есептеулері.

- Қосылысты құрайтын бөлшектердің өлшемдерін өлшейтін инструменттерді таңдау.

10. ҚОСЫМШАЛАР

Қолданылған әдебиет тізімі

1. Якушев А.И. и др. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения: Учебник для втузов / А.И. Якушев, Л.Н. Воронцов, Н.М. Федотов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1987. – 352 с.: ил.

2.  «Допуски и посадки». Справочник: В 2 ч./ В.Д. Мягков, М.А. Палей, А.Б. Романов, В.А. Брагинский. 6-е изд. Л.: Машиностроение, 1982.

3. Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии: Учебн. пособие для вузов. – М.: Изд – во стандартов, 1985. – 256 с.

4. Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. –2-ое изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 1999. – 711 с.

5. ГОСТ 25347-82. Предельные отклонения в системе отверстия при размерах до 500 мм

6. Козловский Н.С., Ключников В.М. Сборник примеров и задач по курсу «Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения». - М.: «Машиностроение», 1983.

7. Анухин В.И. Допуски и посадки. - СПб: Питер, 2007.

8. Серый И. А. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические изменения - М.: Колос, 1987 г.

9. Дунаев П. Ф., Леликов О. П., Варламова Л. П. Допуски и посадки. Обоснование выбора. Учебное пособие – М.: Высшая школа, 1984 г.

М А З М Ұ Н Ы

Бет.

| 1 | «Өзара ауыстырымдылық негіздері» пәніндегі негізгі терминдердің анықтамалары ........................................................... | 5 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Тегіс цилиндрлі қосылыстардың өзара ауыстырымдылығы | 13 |
| 3 | Тербеліс подшипниктері сақиналарының отырғызуларын таңдау және есептеу ...................................................................................... | 16 |
| 4 | Шлицті қосылыстардың өзара ауыстырымдылығы ....................... | 20 |
| 5 | Бұрандалы қосылыстардың өзара ауыстырымдылығы ................. | 24 |
| 6 | Өлшемді тізбектерді есептеу ............................................................ | 33 |
| 7 | Сызбада қондыруларды, квалитеттерді және шектік ауытқуларды белгілеу ...................................................................... | 39 |
| 8 | Бақылау сұрақтары ............................................................................ | 46 |
| 9 | Реферат және глоссарий тақырыптары ............................................. | 48 |
| 10 | ҚОСЫМШАЛАР ............................................................................... | 50 |
|  | Қолданылған әдебиет тізімі .............................................................. | 61 |

Алибеков О.Б.

«ӨЗАРА АУЫСТЫРЫМДЫЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ» пәнінен

5В071200 – Машинажасау мамандығының студенттерінің өзіндік жұмыстарды орындау үшін  арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСКАУ

Баспаға қол қойылды. ______________

Қағаз форматы ХхУ 1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік баспа. Көлемі  3,0 б.т.

Тираж 100 дана. Тапсырыс №….*

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің баспасы

М.Әуезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент қ., Тауке-хан даңғылы, 5