Ф.7.11-18

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ

МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЕЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

_____________Мұнайгаз ісі______________ кафедрасы

Мұнайгаз ұңғымаларды бұрғылау кезінде технология мен жабдықтары

пәні бойынша

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

____________5В070800 – «Мұнайгаз ісі»_______ мамандығы үшін

Шымкент, 2017ж

қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Жантасов М.Қ., Бесбаева Н.А., Калменов М.У., Улбекова М.М., Зият А.Ж.

«Мұнайгаз ұңғымаларды бұрғылау кезінде

технология мен жабдықтары» пәнінен

5В070800 – «Мұнайгаз ісі» мамандығы

студенттері үшін арналған

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

Шымкент, 2017

УДК 622.2 (075.8)

ББК 33.13я73

Ж

Құрастырушылар: Жантасов М.Қ., Бесбаева Н.А., Калменов М.У., Улбекова М.М., Зият А.Ж. «Мұнайгаз ұңғымаларды бұрғылау кезінде технология мен жабдықтары» пәнінен 5В070800 – «Мұнайгаз ісі» мамандығы студенттері үшін арналған дәрістер жинағы. - Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2017, 81 б.

Дәрістер жинағы 5В070800 – «Мұнайгаз ісі» мамандығын студенттеріне арналған. Дәрістер жинағында бұрғылау кезінде технология мен жабдықтары сұрақтары қарастырылған.

Бұрғылау қондырғылары мен мұнайгаз құрылыстарының сипаттамасы мен құрылғылары сипатталған. Мұнайгаз ұңғымаларды бұрғылау кезінде технология мен жабдықтары қарастырылған.

«Мұнайгаз ісі» бағыты бойынша оқып жатқан ЖОО студенттеріне, мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау кезінде технология негізімен және негізгі жабдықтары жұмыстарымен айналысатын мамандар мен ғылыми қызметкерлерге арналған.

Рецензенттер:

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының мәжілісінде талқыланған және баспаға ұсынылған (хаттама №6, «25» 01 2017ж.) және М және МГІ факультеттің (хаттама №6 «20» 01 2017ж.).

М. Әуезов атындағы ОҚМУ оқу-әдістемелік кенесімен баспаға ұсынылған, хаттама №   ,  «  »     2017ж.

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университеті, 2017ж.

Баспаға шығаруға жауапты  Жантасов М.К.

МАЗМҰНЫ

| КІРІСПЕ |  |
| --- | --- |
| 1. МОДУЛЬ. Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылаудың негіздері |  |
| 1 дәріс. Пәннің мазмұны, оның мақсаты және басқа пәндермен байланысы. Ұңғымалардың жіктемесі. Ұңғымаларды бұрғылау тәсілдері. | 8 |
| 2 дәріс. Ұңғымаларды салу циклі туралы ұғым. Бұрғылау бағанының міндеті мен құрамы. Бұрғылау бағаның технологиялық жабдықтау. Бұрғылау бағанындағы жұмыс жағдайы және пайда болатын кернеу. Көлбеу және қисайтып-бағытталған ұңғымаларды бұрғылаудың мақсаты мен тәсілдері. Ұңғымаларды бұтақтап орналастыру. Көптүптік және көпярусты ұңғымалар. | 13 |
| 3 дәріс. Мұнай және газ кенорындарының қимасын кұрайтын таужыныстар. Таужыныстардың механикалық қасиеттері. Тау-жыныстарды қирататын аспаптардың жіктемесі. | 16 |
| 4 дәріс. Тұтас түптік және керн алу арқылы бұрғылауға арналған қашаулар. Бағаналық бұрғылауға арналған снарядтар. Арнайы мақсатта бұрғылау қашаулары. | 20 |
| 5 дәріс. Мұнай мен газға терең бұрғылау үшін бұрғылау қондырғылары, олардың негізгі сипаттамалары мен жіктемесі. Бұрғылау қондырғысының жетектері. Айналмалы бұрғылау мен түсіріп-көтеру операцияларына арналған құрал-жабдықтар. Бұрғылау қондырғысы циркуляциялық кешенінің құрал-жабдықтары. Қарсы шығарып тастау кұрал-жабдықтары. | 25 |
| 6 дәріс. Мұнай мен газдың теңіз кенорындарын әзірлеудің ерекшеліктері (гидрометеорологиялық, геоморфологиялық, геологиялық факторлар). Инженерлік-геологиялық ізденістер. Жасанды аралдар. Қалқыма бұрғылау қондырғылары. Бұрғылау кемелері. Теңіз тұрақты платформалары. Теңіз ұңғымаларының конструкциясы. | 30 |
| 2. МОДУЛЬ. Бұрғылау технологиясы мен режимі 7 дәріс. Бұрғылау ерітінділерінің функциясы. Бұрғылау ерітінділеріне қойылатын талаптар. Бұрғылау ерітінділерін таңдау принциптері. Бұрғылау ерітінділерінің типтері мен рецептурасы. Мұнай негізіндегі бұрғылау ерітінділері. Газдар және газды-сұйықтық агенттер. Бұрғылау ерітіндісін газ бен шламнан тазарту. Тампонажды материалдар. Тампонажды ерітінділері мен тасының қасиеттері. | 34 |
| 8 дәріс. Ұңғымаларды шаю функциясы мен режимдері. Ұңғымаларды шаю режиміне қойылатын талаптар. Ұңғымаларды шаю режимдерін есептеу. | 42 |
| 9 дәріс. Бұрғылау ерітінділерін әзірлеу жүйесі. Бұрғылау ерітіндісіндегі қатты фазаның мөлшері мен құрамын реттеу. Ұңғымаларды шаю процесін бақылау және басқару кұралдары. | 46 |
| 10 дәріс. Бұрғылау режимі, оның параметрлері мен қашаулар жұмысының көрсеткіштері туралы ұғым. Бұрғылау режимі параметрлерінің жаңа қашау үңгуінің механикалық жылдамдығына тигізетін әсері. | 49 |
| 11 дәріс. Бұрғылау режимі параметрлерінің қашаудың тозуына және оның жұмыс көрсеткіштеріне әсері. Айналмалы бұрғылау режимінің айрықша ерекшеліктері. Қашаудың ұтымды пайдаланылуы. | 53 |
| 12 дәріс. Шаю ерітіндісінің өнім беруші қабатқа ықпалы. Өнімді қабаттарды бастапқы ашу тәсілдері. | 58 |
| 13 дәріс. Перспективалы горизонттарды сынамалау технологиясы. Ұңғымаларды бекітудің мақсаты мен тәсілдері. Ұңғыма конструкциясын жобалау принциптері. | 63 |
| 14 дәріс. Қиындықтардың жіктемесі. Шаю сұйығының пен тампонажды ерітіндісінің жұтылуы. | 66 |
| 15 дәріс. Апаттың түрлері, себептері және оларды болдырмау шаралары. Қармағыш аспаптар және олармен жұмыс жасау. Апат кезіндегі жұмыстарды ұйымдастыру. Қорытынды | 70 |
| ӘДЕБИЕТТЕР | 81 |

КІРІСПЕ

2030 жылға дейінгі Қазақстанның даму стратегиясы бойынша үлкен көңіл мұнайгазөндіруші салаға бөлінеді, оның дамуы мемлекеттің энергетикалық тәуелсіздігін, тұрақты ішкі экономикалық кеңістікті ұйымдастырумен саланың интенсивті дамуымен байланысты.

Қазақстан Республикасының Президентінің Н.Назарбаевтың халыққа жолдауында айтылғандай «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық көтерілуі, Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері», «2030 жылға дейінгі Қазақстан стратегиясының рухымен және әріппен ХХІ ғасырдың бірінші онжылдығында белгіленген барлық тапсырмаларды біз шештік».

Мұнай және газ өндірістерінің мамандарынына жабдықтарды және тасымалдауға бақылау мен қондырғы күтім жасау мәселелерін іс-тәжірибе барысында шешу керек. Бұдан басқа мамандардың міндеті болып технологиялық схемаларды өңдеу және мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау кезінде технология негізімен және негізгі жабдықтары дайындық жұмыстары, қондырғыны дайындау және т.б. сұрақтарды жауап бере алу керек.

Жоғарыда аталған оңтайлы шешімдерден жабдықтарды дайындауға кететін құбырдың оңтайлы және өнім шығынын шешуге болады және де жұмыстарын орындау уақытын қысқартуға болады. Осының нәтижесінде жөнделген қондырғыны іске қосуға болады.

Мұнай және газ ұңғымаларына жататын қондырғыларды ғимараттау үшін барлық бөлшектерді темір бетонды іргетасқа немесе сваркіленген қалың қабатты бұрғылау құбыры конструкцияға орнатылады.

Соңғы 15-20 жылдары ғылыми-іздену институттарымен біріккен монтажды өндірістер үлкен тәжірибеге монтажды жұмыстарды зор жетектерге ие болды.

Мұнай және газ саласындағы қазіргі заманғы ізденістер, ұңғымаларды салу циклі, бұрғылау режимін жалпы принциптерін, техника мен технология бір-бірімен айырмашылығын, бұрғылау бағаның технологиялық жабдықтауы, көлбеу және қисайтып-бағытталған ұңғымаларды бұрғылау мақсаты мен тәсілдерін, көптүптік және көпярусты ұңғымалар, тау жыныстарын бұзушы аспаптар мен тау жыныстарын, сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау және өнідірістегі техника қауіпсіздігі сұрақтар бойынша компетентті болу керек.

Дәрістер жинағы «Мұнайгаз ісі» бағытында студенттерді дайындау кезінде оқытылатын бакалавриат пәннің бағдарламасы мен талаптарына сай орындалған.

Лекцияның тақырыбы. 1. Пәннің мазмұны, оның мақсаты және басқа пәндермен байланысы. 2. Ұңғымалардың жіктемесі. Ұңғымаларды бұрғылау тәсілдері.

Пәннің оқыту мақсаты студентерді мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау кезінде технология негізімен және негізгі жабдықтармен жұмыс жасауды үйретуге дайындау.

Пәннің негізгі міндеті бұрғылау техника мен технологияны таңдауды үйрету, қазіргі заманғы бұрғылау жабдықтардың конструкциясы және тағайындалуы бойынша білімін алу болып табылады.

Мұнай және газ саласындағы қазіргі заманғы ізденістер, ұңғымаларды салу циклі, бұрғылау режимін жалпы принциптерін, техника мен технология бір-бірімен айырмашылығын, бұрғылау бағаның технологиялық жабдықтауы, көлбеу және қисайтып-бағытталған ұңғымаларды бұрғылау мақсаты мен тәсілдерін, көптүптік және көпярусты ұңғымалар, тау жыныстарын бұзушы аспаптар мен тау жыныстарын, сонымен қатар қоршаған ортаны қорғау және өнідірістегі техника қауіпсіздігі сұрақтар бойынша компетентті болу керек. Студент пәндерді оқытқаннан кейін мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау кезінде технология мен негізгі жабдықтары туралы мәліметтерді білу керек.

Ұңғыманың жіктемесі. Ұңғыманы бұрғылаудың негізгі тәсілдері.

- Ұңғыма түрлері.

Регионалдық зерттеу, іздеу, мұнай кенорындарын өңдеу және барлау  ұңғымалары келесі категорияларға бөлінеді: а) тіректік; б) параметрлік; в) іздестіру; г) барлау; д) пайдалану.

Тіректік ұңғымалар зерттелген ірі региондардың тереңдікті құрылысының негізгі  пішінін меңгеру, шөгінділердің территориалдық және стратиграфиялық бөліну заңдылығын анықтау үшін жобаланады. Ұңғымаларды бұрғылау аяқталғаннан кейін және осы процессте арнайы конструкциямен қарастырылған зерттеулер комплексі жүргізіледі. Тіректік бұрғылаудың қорытындысында мұнай және газдың болжамдық қорына баға беріледі.

Параметрлік ұңғымалар тереңдікті ескірудімеңгеру және мұнайгазжиналудың мүмкін аймағындағы мұнайгаздылықтың перспективаларын салыстырмалы бағалау үшін тұрғызылады. Тіректік ұңғымаларға қарағанда іздестіру жұмыстарыны тездету және негізгі геологиялық тапсырмалары шешуге зақым тигізбей олардың құнын төмендету мақсатымен бұл ұңғымалар керннің қысқартылған таңдалуымен бұрғыланады. Параметриялық ұңғымаларды бұрғылаудың қорытындысында жорамалдық қорлар дәлденуі және С2 категориялы газ бен мұнай қоры анықталуы мүмкін.

Іздестіру ұңғымалары параметрлік бұрғылаудың және жаңа аудандарда мұнай және газ шөгінділерінің болу немесе болмауын анықтау үшін геофизикалық жұмыстардың берілгендері бойынша жобаланады. Ұңғымаларды өткізу кезінде мүмкін өнімділік жиегінің шөгінде және стратиграфиялық бөлімнің шекарасында  керннің толық жиналуы, сонымен қатар салалық-геофизикалық зерттеулер жиынтығын жүргізу мен мүмкін өнімділік жиекті байқау қарастырылады. Іздеу ұңғымаларын бұрғылау кезінде С1және С2 категориялардың қорлары анықталуы мүмкін.

Барлау ұңғымалары іздеу бұрғылауы кезінде олардың мұнайгаздылығын анықталғаннан кейін аймақтарда бұрғыланады. Бірінші деңгейде (алдынала барлау) мұндай ұңғымаларды бұрғылау мақсаты - олардың барлауының экономикалық мақсаты жайында технико-экономикалық баяндамаларын  (ТЭБ) құрастыру. ТЭБ-ті бекіткеннен кейін екінші деңгейдің мақсаты (бөлшектік барлау) - (А + В + С) өндірістік категорияларының  қорын дайындау және кенорынның (шөгіндінің) өндірілуінің жобасын тұрғызу үшін берілгендерді жинау.

Барлау ұңғымаларын бұрғылау кезінде өнімділік шөгінде кернді жинау, салалық-геофизикалық жиынтығын жүргізу, сонымен қатар жақтық грунтпен кернді жинау мен алдын-ала пайдаланудан тұратын жиекетерді байқау қарастырылған.

Өндіріске ендірілетін кенорындарда өнімділік барлау ұңғымалары пайдалану қорына беріледі.

Пайдалану ұңғымалар мұнай және газ кенорындарының өңделу жобасына сәйкес бұрғыланады. Бұл категорияға сонымен қатар айдау, бағалау, бақылау және пьезометриялық ұңғымалар кіреді. Пайдалану ұңғымалар өңделетін шөгіндіден мұнай мен газды алу үшін арналған; айдау – өнімділік қабатқа суды, газды және ауаны айдау үшін арналған; бағалау – өнімділік жиектердің коллекторларын бағалау үшін; бақылау және пьезометриялық – ұңғыманы пайдалану процесінде мұнайгаз жанасуының, қысымның өзгеруін жүйелі түрде бақылау үшін арналған.

Арнайы ұңғымалар. Мұнай және газ өндірісінде сонымен қатар кәсіптік суларды лақтыруға, мұнай мен газдардың ашық фонтандарын жоюға, жерасты суқойнауларына арналған құрылымды дайындауға және оларға газды айдауға, техникалық суларды барлау мен алуға арналған арнайы ұңғымалар бұрғыланады.

- Ұңғыманы бұрғылаудың негізгі тәсілдері

Ұңғымаларды бұрғылау әдістері тау жынысына әсер ету сипатына қарай топтастырылады: механикалық, термиялық, физико-химиялық, электрлік, т.с.с. Бірақ кәсіптік қолданыста тек тау жынысының механикалық бұзылуын қамтамасыз ететін бұрғылау әдістері пайдаланылады. Басқа бұрғылау әдістері зерттемелік өңдеудің деңгейінен шыққан жоқ.

Тау жынысына механикалық әсер етумен байланысты ұңғымаларды бұрғылау әдісі адамның күшін (қолмен бұрғылау) пайдаланумен, немесе қозғалтқыштарды (механикалық бұрғылау) пайдаланумен іске асырылады.

Қолмен бұрғылауды негізінде инженерлі-геологиялық зерттеулердежәне аз ғана тереңдікте (20-30м-ге дейін) үлкен емес диаметрде (100-200мм) ұңғымаларды бұрғылаған кезде соменқамтамасыз ету мәселесін шешкен кезде пайдаланады.

Қозғалтқыштардың энергиясын пайдаланумен механикалық бұрғылаудың екі түрі кең тараған – соққылық және айналмалы.

Соққылық бұрғылау. Соққылық бұрғылаудың әртүрлі түрлерінен тек қана соққылық-арқанды пайдаланылады (1-ші сурет).

Бұрғылау құрылғысы қашаудан 1, соққлық шлангадан 2 және арқандық құлыптан 3 тұрады. Ол мачтаның 12 блогы арқылы лақтырылатын арқанға 4 ілінеді, реттегіштің 6 керу ролигі 7, қосымша ролик 8. Арқан бұрғылау қондырғысының  барабанына 11 толтырады. Шестернялар 10 айналған кезде шатун 9 қайтымды-түсу әрекетін жасап көтеріліп, реттеу рамасын 6 түсіреді. Раманы түсірген кезде керу ролигі 10 арқанды кереді және оқпан үстіндегі бұрғылау құрылғысын көтереді. Раманы көтерген кезде арқан түсіріледі, қашау түпке беріледі және жынысты бұзады. Ұңғыманы тереңдету мөлшеріне қарай арқын созылады (барабаннан 11 бұралады).

Сурет 1 - Соққылық-арқанды бұрғылау сұлбасы

Ұңғыманың соққылық бұрғылануы кезінде, шарт бойынша, сұйықпен толтырылмайды. Сондықтан жыныстың бұзылуының алдын алу үшін оның қабырғасынан ұңғымаға металл шегендеу құбырларынан тұратын резьбаның немесе пісірудің көмегімен біріктірілген шегендеу бағанасын түсіреді. Ұңғыманың тереңдетілу мөлшеріне қарай шегендеу бағанасын түпке қарай жылжытады және периодты түрде бір құбырға ұзартады.

Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау кезінде ТМД-да соққылық әдіс пайдаланылмайды. Бірақ оны суды алу үшін ұңғыманың өтуі кезінде пайдаланады, сонымен қатар көмір және таурудалы өндірісте (желдету сағалары және т.б.).

Айналмалы бұрғылау. Айналмалы бұрғылау кезінде жынысты бұзу бір уақытта бірлескен түрде қашауға жүктелу мен айналдыру моментінің әсер етуімен жүреді. Қашаудың жүктелуінің әсер етуінің әсерінен қашау жынысқа енеді, ал айналдыру моментінің әсерімен оны майдалап жонады.

Бұрғылаудың екі әдісі бар - роторлық және түптік қозғалтқыштарды пайдаланумен (турбобур және электробур).

Роторлық бұрғылау кезінде (2 сурет) қуат қозғалтқыштардан 11 шығырарқылы мұнара ортасында 19 ұңғыма сағасының үстіне орнатылған роторға 4 — айналдыру механизміне беріледі. Ротор қашауы 1 бар бұрғылау бағанын айналдырады. Бұрғылау бағанасы жетектік құбырдан 5 және ауыстырғыш 3 арқылы оған бекітілген бұрғылау құбырларынан 2 тұрады.

Түптік қозғалтқышпен бұрғылау кезінде қашау 1 білікке бекітілген, ал бұрғылау бағанасы қозғалтқыштың 18 қаңқасына. Қозғалтқыштың жұмысы кезінде оның білігі және қашау айналады, ал бұрғылау бағанасы, шарт бойынша, ротормен айналмайды.

Сәйкесінше, роторлық бұрғылау кезінде қашаудың жынысқа енуі айналмалы бұрғылау бағанасының ұңғымасының осінің айналасында жүруі кезінде жүреді, ал түптік қозғалтқышпен бұрғылау кезінде - айналмайтын бұрғылау бағанасы.

Айналмалы бұрғылаудың сипаттық ерекшелігі - ұңғыманы сумен немесе қашаудың түпте жұмыс істеу уақытында арнайы дайындалған сұйықпен шаю. Ол үшін қозғалтқыштардан жұмысқа келтірілетін екі бұрғылау сорабының 12 көмегімен (бір немесе үштен жиі) шаю сұйығы мұнараның 19 оң бұрышында орнатылған құбырөткізгішке 16 тұрақ құбырға айдалады, кейіннен иілмелі бұрғылау шлангына 17, ұршыққа 6 және бұрғылау бағанасына барады. Қашауға жетіп, шаю сұйығы онда бар саңылау арқылы өтіп, сақиналық кеңістік арқылы ұңғыма қыбырғасы мен бұрғылау бағанасы арқылы бетке көтеріледі. Бұл жерде науаларда 15 және тазалау механизмдерінде (суретте көрсетілмеген)  шаю сұйығы бұрғыланған жыныстан тазаланады, кейіннен бұрғылау сораптарының қабылдау ыдыстарына 14 түседі де, қайтадан ұңғымаға айдалады.

Кронблоктан, тәлдік жүйеден 8, ілмектен 9 тұратын полиспасталық жүйеге ілінген бұрғылау бағанасының ұңғымасының тереңдетілу мөлшеріне қарай ұңғымаға беріледі.

Жетектік құбыр 5 роторға 4 кіргеннен кейін барлық ұзындық бойынша шығырды қосады, бұрғылау бағанасын жетектік құбырдың ұзындығына көтереді және бұрғылау бағанасын элеватордың немесе ротордың үстеліндегі сынаның көмегімен іледі. Кейіннен жетектік құбырды 5 ұршықпен 6 бірге бұрап алып, ұзындығы жетектік құбырдың ұзындығымен бірдей болатын аз ғана иілген ұңғымаға алдын ала орнатылған шегендеу бағанасына түсіреді. Бұл ұңғыма ортадан оның аяғына дейінгі қашықтықта мұнараның оң жақ бұрышында бұрғыланады.

1 — қашау; 2 — бұрғылау құбырлары; 3 — өткізгіш; 4— ротор; 5 —жетектік құбыр; 6 — ұршық; 7 — ілгек; 8 — тәлдік блок; 9 — тәлдік арқан; 10 — шығыр; 11 — шығыр мен ротор қозғалтқышы; 12 — бұрғылау сорабы; 13 — сорап қозғалтқышы; 14 — қабылдау ыдысы; 15 — науа; 16 — айдау құбырөткізгіші; 17 — бұрғылау шлангы; 18 — түптік қозғалтқыш (роторлық бұрғылауда пайдаланылмайды); 19 —мұнара; 20 — шегендеу құбырлары; 21 — шегендеу құбырларының айналасындағы цемент қабуы; 22 — шахталық бағыт

Сурет 2 - Электробұрғының көмегімен, турбиналық және роторлық әдіспен ұңғыманы бұрғылау үшін орнату

Ұңғымалардың конструкциясы. Шегендеу бағаналарын олардың диаметрін, құрылғы тереңдігін, айдалған цемент ерітіндісінің көтеру биіктігін, қашау диаметрін көрсетумен әр бағана астында бұрғылау жүреді, ал кейде басқа да берілгендердің құрылымы ұңғыма конструкциясы деп аталады (4 сурет).

Ұңғыма конструкциясы бұрғылауға материалдық-техникалық құрылғыларды және уақыттың шығынын төмендету үшін және шарттарды қалыптастыру үшін және бұрғылау процесінде қиындықтардың, апаттың алдын-алу үшін күрделі мұнайөндірістік объекті ұзақ уақыт пайдаланушы ұңғыманың құрылысының жоғары сапасын қамтамасыз етуі қажет.

Бақылау сұрақтары

1. Ұңғыма түрлерін атаңыз?

2. Ұңғыманы бұрғылауда қолданылатын негізгі тәсілдер?

3. Ұңғыманың конструкциясы дегеніміз не?

4. Бұрғылаудың қанша әдісі бар?

5. Соққылық бұрғылаудың қызметі?

Әдебиеттер

1. Голубев В.Г., Жантасов М.К., Колесников А.С. Основы технологии и техники бурения. Учебное пособие.- Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2015. -192 с.

2. Голубев В.Г., Жантасов М.К., Колесников А.С. Основы технологии и техники бурения. Электронное учебное пособие.- Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2016. -192 с.

3. Жантасов М.Қ. Бұрғылау қондырғылары мен мұнараларын монтаждау және пайдалану: Оқу құралы. – Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2011.- 100 б.

4. Жантасов М.Қ., Шуханова Ж.К., Шегенова Г.К., Усманова Н.А. «Бұрғылау қондырғыларын және мұнайгаз құрылыстарын монтаждау және пайдалану» пәнінен электрондық дәрістер жинағы.- Шымкент. М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - 13 Мб.

2. Лекцияның тақырыбы. 1. Ұңғымаларды салу циклі туралы ұғым. Бұрғылау бағанының міндеті мен құрамы. Бұрғылау бағаның технологиялық жабдықтау. Бұрғылау бағанындағы жұмыс жағдайы және пайда болатын кернеу. 2. Көлбеу және қисайтып-бағытталған ұңғымаларды бұрғылаудың мақсаты мен тәсілдері. Ұңғымаларды бұтақтап орналастыру. Көптүптік және көпярусты ұңғымалар.

Эксплуатациялау уақыты бойынша алынатын мұнайдың қисығына байланысты өңдеудің төрт периодын бөлуге болады, олар саты деп аталады.

Бірінші саты (кенорынды пайдалану еңгізу сатысы), коллектордыңлинзалар ұңғымаларын бұрғылау қарқынды түрде жүргенде және қабатқа әсер ету жүйесінің тиімділігін жоғарылату үшін ұңғымаларды бұрғылау қарқынды жүргенде. Бұл қордың ұңғымалар саны қабаттың құрылымының біржақты болмауына, оның үзінділігіне, жер қойнауынан мұнайды алудың пайдаланылатын технологияның ерекшеліктеріне байланысты.

Екінші саты (мұнайды алудың алынған максималды деңгейін ұстау сатысы) аз немесе көп мөлшерде тұрақты мұнайдың алынуымен сипатталады. Бұл сатының негізгі мақсаты – резервті қордың ұңғымаларын бұрғылау жолымен іске асырылады, ұңғымалар режимдерін реттеу және сументолу жүйесін толық меңгеру немесе қабатқа әсер етідің басқа әдісі. Кейбір ұңғымалар сатының саңында фонтандауын тоқтатады, және оларды пайдаланудың механизацияланған әдісіне өткізеді (сораптардың көмегімен).

Үшінші саты (мұнайды алуды беретін саты) суқарқынды режимде ұңғыманың өнімінің прогрестеуші сулануының үстінде өңдеу темпінің интенсивті төмендеуімен және газқарқынды режимде газ факторының жылдам өсуімен сипатталады. Барлық ұңғымалар механизацияланған әдіспен эксплуатацияланады. Ұңғымалардың көп бөлігі бұл сатының соңына қарай пайдаланудан шығады.

Төртінші саты (өңдеудің соңғы сатысы) өңдеудің төмен темпімен сипатталады. Өнімнің жоғарғы сулануымен және мұнайдың алынуының жайлап төмендеуі бақыланады.

Мұнайдың алынатын қорының 70-тен 95%-ға дейін алынатын алдыңғы үш саты  өңдеудің негізгі периодын құрайды. Төртінші сатыда мұнайдың қалған қорын алады. Бірақ өңдеудің дәл осы периодында алынатын мұнайдың санының соңғы мөлшері, кенорынның жалпы мерзімі анықталып, судың негізгі көлемін алады.

Кейбір кенорындар үшін бірінші сатымен мұнайдың алынуының құлау сатысы басталады. Кейде бұл кенорынды өңдеуге енгізуде жүреді. Мұндай құбылыс тұтқыр мұнайы бар кенорындар үшін тән немесе бірінші сатының соңында жылыны 12-20%-ға дейін өңдеудің жоғары темптары алынғанда жетеді. Өңдеу тәжірибесінен өңдеудің максималды темпі 8-10%-дан жоғары болуы қажет, ал өңдеудің барлық мерзімінде оның мөлшері жылына 3-5 %-дың көлемінде болуы қажет.

Бағыттап бұрғылаудың пайда болу себептері. Ұңғымаларды қисайту туралы түсінік.

Мұнай кен орындарын игеру және пайдалану кезінде көлденең ұңғымаларды бұрғылау төмендегідей кеселі мәселелерге алып келеді: өнімді қабаттардың коллекторлық қасиеті төмен және мұнай тұтқырлығы жоғары, пайдалану кезінде коллекторлық қасиеттерінің төмендеп кетуінен мұнай бергіштік көлемінің азаюы және т.б.

Тәжірибе бойынша мұнайгаз кен орындарын пайдалану кезінде тік ұңғымаларды ашу кезінде мұнайды алу деңгейі ондағы мұнай көлемінен 30-40% аспайды, 60-70% мұнай қабатта алынбай қалып кетеді.

Жоғарыда аталған келелі мәселелерді шешу үшін тиімді бағыттың бірі қиғаш-бағытталған және көлденең ұңғымаларды қолдану болып табылады. Бұл жағдайда кен орыннан мұнай алу деңгейі 60-80 % -ға жоспарланады.

Тік ұңғымалардан бұл ұңғымалардың айырмашылығы тік және көлбеу жазықтықтарға қисаяды.

Өнімді қабаттарда көлденең ұңғымаларды бұрғылағанда қабаттың сүзгілеу қабілетін жоғарлату есебінен ұңғының дебиті 2-12 есе көп болады. Тәжірибеде қисайтып – бағытталған ұңғыма көптүпті бұрғылау деп аталады, ал қиғаш-бағытталған ұңғыма бұтақты бұрғылау деп аталады.

Қиғаш-бағытталған және көлденең бұрғылауды қолданудың басты кемшілігі- жоғары құндылығы.

Бағытталған ұңғыма деп- жобаланған кеңістіктегі трасса бойымен бұрғыланған және белгілі мақсатқа жеткен, ал оның түбімен сүзгілеу аймағы тау жынысының берілген аймағында орналасып қана қоймай жобаға сәйкес қабатқа қатысты бағытталған.

Бағытталған ұңғыма тік және көлденең болады.

Көлденең ұңғыма дегеніміз- ұзындығы бойынша оқпанның тік бөлігімен өлшенетін ұзаққа созылған сүзгілеу аймағынан тұратын белгілі бір азимутты бағытты мұнай мен газ кеніші қабатымен  бұрғыланады. Көлденең ұңғыманың тік ұңғымадан ерекшелігі сүзгілеу аймағына арттыру есебінен шығымды 2-10 есе ұлғайту болып табылады.Мұнай газ кен орнын игерудің технологияларын жетілдіру мен қатар бағытталған ұңғымалар келесі жағдайларда тиімді:1) тау жыныстарының қиындатылған аймақтарын айналып өтуде; 2) жер бетінің қол жеткізілмейтін немесе әртүрлі объектілерімен жасақталған учаскілерін бұрғылауда; 3) ашық фонтанды сөндіруді; 4) қатты опырылатын қабаттарды ашқан кезде.

Бағытталған ұңғыманың басты кемшілігі олардың жоғары құндылығы.

Ұңғымаларды бағыттап бұрғылаудың мақсаты мен міндеттері

Бағыттап бұрғылау қиғаш-бағытталған және көлбеу ұңғымаларды алу үшін қолданылады. Қиғаш-бағытталған ұңғымаларды роторлы тәсілмен бұрғылау үшін түптік қозғалтқыштар қолданылады (турбобұрғы, электробұрғы, бұрандалы бұрғы).

Бағытталған бұрғылау еңкіш және горизонталь бағытталған бұрғылауды алу мақсатында қолданылады. Еңкіш және горизонталь бағытталған бұрғылауды роторлық тәсілмен және забойлық қозғалтқыштармен (турбобурлар, электр бурлары, винт тәріздес бурлар) іске асруға болады. Бұрғылау мақсатында забойлық қозғалтқыштар кең қолданыла бастады.

Еңкіш және горизонталь бағытталған ұңғыма тау жыныстарын күрделі бұрғылау болып табылады. Осындай бұрғылау жер қойнауына бағытталған тік және еңкіш бағыттардан (кез-келген бағытта) тұрады.

Еңкіш бағытталған ұңғыманың түріне, мәселен, горизонталь бұрғылау жатады.

Горизонталь ұңғыма  бағытталған бұрғылаудың бөлігі болып табылады (тік участоктан кейінгі және қисайған бөліктен кейін). Осы бөлік мұнай немесе газ қабатының беті мен табанының арасында белгілі бір азимуттық бағытта бұрғыланған участоктан тұрады. Горизоталь бағыттың ұзындығы тік бағыттың ұзындығына тең болуы мұмкін.

Бағытталған бұрғылауды пайдалану бірнеше технологиялық мақсаттарға жеткізеді:

-сүзу ауданының (площадь филтрации) өсуіне байланысты ұңғыманың өнімділігі артады;

-көмірсутектерді өндіру дәрежесін артады;

-коллекторлық қасиеті төмен және тұтқырлығы жоғары мұнай қабатында жұмыс істей алады;

- теңізде орналасқан  күрделі мұнйгаз кешендерін игеруге мүмкіндік береді;

-жер астында орналасқан газ сақтау қоймасы технологиясын жетілдіру.

Бағытталған бұрғылау технологиялық эффектттен басқа әлеуметтік және техникалық мақсаттарды шешеді;

-тау жыныстарының күрделі аймақтарын айналып кетіп, бұрғылайды;

-зауыт немесе фабрика орналасқан жер учаскелерінің астындағы аймақта  бұрғылайды;

-ашық фонтандарды сөндіреді (жабады).

Бақылау сұрақтары

1. Саты дегеніміз не?

2. Бағыттап бұрғылаудың пайда болу себептері?

3. Ұңғымаларды қисайту туралы түсінік?

4. Тік бұрғылауға ұандай кемшіліктер тән?

5. Бағытталған ұңғыманы қалай түсінесіз?

Әдебиеттер

1. Голубев В.Г., Жантасов М.К., Колесников А.С. Основы технологии и техники бурения. Учебное пособие.- Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2015. -192 с.

2. Голубев В.Г., Жантасов М.К., Колесников А.С. Основы технологии и техники бурения. Электронное учебное пособие.- Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2016. -192 с.

3. Жантасов М.Қ. Бұрғылау қондырғылары мен мұнараларын монтаждау және пайдалану: Оқу құралы. – Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2011.- 100 б.

4. Жантасов М.Қ., Шуханова Ж.К., Шегенова Г.К., Усманова Н.А. «Бұрғылау қондырғыларын және мұнайгаз құрылыстарын монтаждау және пайдалану» пәнінен электрондық дәрістер жинағы.- Шымкент. М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - 13 Мб.

3. Лекцияның тақырыбы. 1. Мұнай және газ кенорындарының қимасын кұрайтын таужыныстар. Таужыныстардың механикалық қасиеттері.2. Тау-жыныстарды қирататын аспаптардың жіктемесі.

Тау жынысы деп - Жер қыртысында немесе оның үстіңгі бетінде әртүрлі геологиялық процестер барысында түзілетін табиғи минерал агрегаттарын айтады. Егер тау жыныстары бір минералдан тұрса мономинералды деп атайды. Егер тау жыныс бірнеше минералдардан тұрса полиминералды деп атайды.

Тау жыныстарының құрылысы оның құрылымы (структура) мен бітімімен (текстура) сипатталады. Тау жынысының құрылымы тау жынысын құрайтын минералды заттың жағдайы (кристалды, аморфты , кесекті), кристалды түйірлерінің және кесектерінің өлшемі мен пішіні және минералдардың өзара орналасуы арқылы анықталады.Құрылымның түрлері: толық кристалды, шынылы немесе аморфты, кесекті, афанитті немесе жабық кристалды.

Бітім (текстура) деп тау жынысы түзілуін, яғни, кеңістікте олардың түйірлерінің (кристалды түйір, кесек және т.б.) орналасуын айтады. Бітім тығыз және кеуекті, біртекті немесе массивті және бағдарлы (қабатты, қабыршақты)болып бөлінеді.

Тау жынысы жаратылысы бойынша:

1. Магмалық - әртүрлі жағдайда силикатты балқыманың – магма мен лаваның сууымен байланысты тау жыныстар;

2.Шөгінді тау жыныстар – жер бетінде әртүрлі экзогендік факторлардың нәтижесінде түзілетін тау жыныстар

3. метаморфты тау жыныстар – магмалық, шөгінді тау жыныстың өзгеруі кезінде, сондай-ақ бұрын түзілген метаморфты тау жыныстың тереңдік жағдайда жоғары температура мен қысымның, сондай-ақ тереңнен көтерілген әртүрлі сұйық және газ тәрізді заттардың әсерінен түзіледі.

Шөгінді тау жыныстары. Жер бетінде әртүрлі экзогенді факторлардың нәтижесінде шөгінді  қалыптасады, әрі қарай нығыздалып, әртүрлі физикалық-химиялық өзгерістерге – диагенезге ұшырайды.

Шөгінді тау жыныстары 3 топқа бөлінеді:

- Кесекті тау жыныстар – кез келген тау жыныстардың механикалық бұзылу және түзілген кесектердің жинақталуы нәтижесінде пайда болады;

- Сазды таужыныстар – тау жыныстардың химиялық бұзылуының өнімі және осының әсерінен сазды минералдардың пайда болуы нәтижесінде пайда болады;

- Химиялық (хемогенді) және органогенді тау жыныстар – химиялық және биологиялық процестердің нәтижесінде түзіледі.

Метаморфты тау жыныстар. Метаморфизмнің негізгі факторлары – эндогенді жылу, жан-жақты қысым, газдар мен флюидтердің химиялық әсері. Кварцты құмтастар мен басқа да кремнеземге бай тау жыныстар метаморфизм кезінде кварциттерге айналады. Карбонатты тау жыныстар мраморға айналады. Ультра негізді тау жыныстар талькты тақтатастарға айналады.

Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау кезінде тау жыныстарын бұзушы аспаптардың келесі түрлері қолданылады (қашау):

1.түбі тұтас ұңғыларды бұрғылауға арналған бұрғылау қашауы;

2. сақиналы түпті ұңғыны бұрғылауға арналған бұрғы ұштары;

3.ұғңы оқпанын кеңейткіштер: калибраторлар, тұрақтандырғыштар, ұңғы қабырғасын түзулеуге арналған центраторлар және бұрғылау тізбегін орталықтандырушы.

Ұңғы түбінде тау жыныстарын бұзу сипаттамаларына байланысты бұрғы ұштары мен қашаулары шаншып-ұсатушы (шарошкалы), шаншып-кесуші (қалақшалы) және қажап-кесуші болып бөлінеді.

Шарошкалы қашаулар.

Ұңғыны бұрғылау процестерінде көп қолданылатыны шарошкалы қашаулар, олар тұтас және сақиналы түптерге де арналып шығарылады. Тұтас түпті ұңғыны бұрғылауға арналған қашаулар шарошка санына қарай бір, екі, үш, төрт және көп шарошкалы болып бөлінеді. Қашау шарошкалары үш түрге топталады:

- фрезерлі тісті (М, МС, С, СТ, ТК түріндегі қашаулар үшін);

- салынбалы қатты балқымалы тістер (МЗ, СЗ, ТЗ, К, ОК түріндегі қашаулар үшін);

- салынбалы және фрезерлі тісті МСЗ түріндегі қашуға арналған.

Жуу арналарының орналасу және тағайындалуына байланысты қашаулардың келесі түрлері жасалынады:

- орталықтан жуу – Ц;

- бүйірден (гидромониторлы) – Г;

- орталықтан үрлеуші – П (продувной);

- бүйірден үрлеуші – ПГ.

Қашаулардың конструкциялық ерекшеліктері тербеліс мойынтіректерінде–В, ал екі және одан көп сырғанау мойынтіректерінде – А, бір сырғанау мойынтрегінде (қалғаны тербелу) – Н түріндегі тіректер жасалынады. Егер шарошка тіректері саңылаусыздандырушы қосымша сақиналармен бекітілсе және майлауға арналған резервуары болса онда  У әрпі қойылады.

МЕСТ 20692-75 бойынша бұрғы қашауларының диаметрлері 46мм –ден 508мм-ге дейін 39 түрі шығарылады. Ең көп қолданылатыны 190,5мм және 214 (215,9) диаметрлі қашаулар.

Бұрғылау кезінде қашау диаметрлері тағайындалуына, конструкциясына және түріне қарамастан бұрғылау тізбегінің диаметрімен сәкес болуы керек.бұрғылау қашауларының параметрлері шартты белгілермен көрсетіледі. Мысалға Ш-469,9, СЗ-ГНУ қашауы – саңылаусыздандырушы тығыздағыш сақиналы бір сырғанау мойынтректі, бүйірден жуатын, орташа қаттылықтағы тау жыныстарын бұрғылауға арналған, димметрі 469,9 үш шарошкалы екенін білдіреді. Сол сияқты АҚШ лицензиясы бойынша шығарылған Ш-469,9 СЗ-ГНУ-Р16 қашауы  -   Р-импортты  лицензия, 16- жинау нөмірін білдіреді.

Қашаулар тұтас және пісірілген корпуспен жасалынады. Тұтас корпусты қашаулар құйылады және оларға қалақшалар пісіріледі. Корпуста жуу сұйығы берілетін арнайы тесіктер болады. Корпусты конструкциялар 394мм-ден жоғары қашауларда қолданылады.

Пісірілген корпусты қашаулар секциялы болып жасалынады. Секциялы қашаулар алдын ала жиналған секциялардан пісіріледі, олардың саны шарошка санына тең болады. Шарошканың  айналу өсі мен қашау өсі арасындағы бұрыш 52...570.

Шарошка өсі

S

Қашау ортасы

52…570

Cурет 3- Шарошканың  айналу өсі мен қашау өсі

Шарошкалы қашаудың жұмыс жасау принципін қарастырайық.

Шарошка түпте айналып жатып алдымен 1-тіске, сонаң соң 2-тіске тіреледі. Шарошка 1-тіске тірелгенде статикалық күш әсер етеді және ұңғы түбі соңы тістен қажалады. Келесі моментке айналып, шарошка бұрылғанда тістің түпке соқтығысуы болады және корпус төмендейді, сонан соң шарошка /2 бұрышқа бұрылғанда қайтадан төмендейді. Көтерілу биіктігі тістер саны мен тау жыныстарының механикалық қасиеттеріне тәуелді болады. шарошканы айналдырғанда тістердің түпке статикалық және динамикалық әсер етуі болады. Бірақ шарошка тек өз өсінен айналып қана қоймай, сонымен бірге қашауға салыстырмалы түрде қиын қозғалыстар жасайды.

Шарошка корпусын құрамында никель, хром, марганец және вольфрам бар болаттан, яғни өте үлкен жүктемені көтеретін берік (12ХН2; 12ХН3; 18ХН2В; 20ХНМА) болаттардан жасайды.

Тістері және гидромониторлы сұғындырмалары вольфрам карбиді мен титан негізіндегі материалдардан жасалынады.

Бақылау сұрақтары

1. Тау жынысы дегеніміз не?

2. Жаратылысы бойынша тау жынысының түрлері?

3. Тау жыныстарын бұзушы аспаптардың  түрлері?

4. Қашаудың түрлері?

5. Шарошкалы қашаудың жұмыс істеу принципі?

Әдебиеттер

1. Жантасов М.Қ., Шуханова Ж.К., Шегенова Г.К., Усманова Н.А. «Бұрғылау жабдықтары мен мұнайгаз құрылыстарын монтаждау және пайдалану» пәнінен электрондық оқу әдістемелік кешені.- Шымкент. М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - 13 Мб.

2. Голубев В.Г., Жантасов М.К., Колесников А.С. Основы технологии и техники бурения. Электронное учебное пособие.- Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2016. -192 с.

3. Жантасов М.Қ. Бұрғылау қондырғылары мен мұнараларын монтаждау және пайдалану: Оқу құралы. – Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2011.- 100 б.

4. Жантасов М.Қ., Шуханова Ж.К., Шегенова Г.К., Усманова Н.А. «Бұрғылау қондырғыларын және мұнайгаз құрылыстарын монтаждау және пайдалану» пәнінен электрондық дәрістер жинағы.- Шымкент. М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - 13 Мб.

4. Лекцияның тақырыбы. 1. Тұтас түптік және керн алу арқылы бұрғылауға арналған қашаулар. 2. Бағаналық бұрғылауға арналған снарядтар. Арнайы мақсатта бұрғылау қашаулары.

Колонкалық кашаулар.

Скважина түбін айналдыра бұрғылау тау жыныстары үлгісін (керн) алу мақсатымен жүргізіледі. Алынған керн кен орнын құраушы тау жыныстарының құрамын, кұрылымын және механикалық қасиеттерін зерттеу, геологаялық құрылымын, мұнай және газ қорын анықтау, игеру жобаларын жасау үшін қолданылады. Сондықтан да алынған керн сапасын көтеру -барлама скважиналардағы басты міндет.

Керн материалдарының сапалық көрсеткіштері: керн диаметрі, жуу сүйығымен шайылу және ластану дәрежесі, керннің тұтастығы. Механикалық тәжірибе және басқа да зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін керн диаметрі 60 мм-ден кем болмауы қажет.

Керн материалдарының жуу сүйығымен шайылуы және ластануы тау жыныстарьшың жөне қабат сұйықтарының қасиеттерін бұзады. Керн материалдарының тұтастығы (бұзылмауы) тау жыныстарының механикалық жөне басқа қасиеттерін анықгау тәжірибелерін жүргізуде ең басты шарттардың бірі. Керн диаметрі өскен сайын оның сыртқы күштерге төзімділігі арта түседі. Керн материалдарының түтасіығын сактау үшін оны бұрғылау жөне көтеру кезінде динамикалық күштер әсерінен қорғау қажет.

Керн құрылу схемасы және колонкалы қашаулардың негізгі схемалары ІІ-ба суретте көрсетілген. Барлық колонкалы қашаулар тау жыныстарын бұзуға, керн құрауға арналған бұрғы ұшынан жөне кернді кабылдау, сақтау, жұлу, көтеру қызметін атқаратын колонкалық снарядтан (керн қабылдауыш құрылғы) тұрады.

Кернді сағаға шығару үшін колонкалы кашаулар қолданады. Қарапайым колонкалы қашау бұрғы ұшынан және бұрғы ұшына 1 оюмен жалғанған қалонкалы жасақтардан 4 тұрады. Жыныстың қасиетіне байланысты, керн алу үшін бұрғылайтын ұшы алмас және қатты қорытпалардан жасалады.

Арнайы қолданылатын құралдар.

Ұңғыда әдейі жұмыстарды атқару үшін найза тәрізді фрезерлі қашаулар, колибраторлар, кеңейткіштер қолданылады.

Найза тәрізді қашаулар 98,4 - 449,5мм диаметрлі етіп  жасалады.

Бұл қашаулар апат  болған жағдайда ұңғыны немес жыныс бұзу аспаптары мен бұрғұлауға арналғңан. ИР қашаулары екі қалақшалы қашауға ұқсатып жасалған (1-сурет). Ол найза тірізді жасалған екі қалақшадан 2 және тұрқыдан 1 тұрады. Тұрық жалғаушы бұрандадан және жуу сұйығы өтетін  екі тесіктен 3 тұрады. Қалақшалар  қатты қорытпамен жалатылады. ИР қашаулар ұңғы оқпанын тегістеу үшін және ұстау жұмыстарына ұңғы оқпанын дайындайды.

Тескіш және фрезірлі қашаулар  жаңа оқпан қазуға және ұңғы тұбіне түсіп кеткен металдарды және олардың  сынықтарын бұрғылап өтуі үшін пайдаланылады. ИСМ  қашауларының шифрында  А  әріпі жазылады. Мысалы: ИСМ-А-188,9МС  А әріпі ұңғыда болған апаттардың алдын алу үшін пайдаланылады дегенді білдіреді.

Сурет 4- ИР найза тәрізді қашауы

Сурет 5 - ИСМ тескіш  қашаулары

Калибратор- қашау үстіне орнатылады және ұңғының қабырғасын тегістеп қашау диаметіріне дейі жеткізу үшін қолданылады. Калибратор көлденең  терделістерді азайтады және ұңғы оқпанын  шеңбер тәрізді етеді. Қалақшалы калибраторларды  үш, төрт және алты қалақшалы етіп жасайды.

а-ВНИИБТ ойлап шығарған үшқалақшалы қашау; 1-тұрық; 2-муфта; 3-сақина; 4-шпонка; 5-қаттықорытпалы жасақ; б-үшшарошкалы; 1-тұрық; 2-қосшарошка; 3- шарошка өсі.

Сурет 6 - Калибраторлар

Қалақша жасақтары қаттықорытпалы, алмазды және ИСМ болуы мүмкін. Үш қалақшалы қатты қорытпамен жабдықталған калибратор конструкциясы 3а - суретте көрсетілген.

Шарошкалы калибраторлар қалақшалы калибраторларға қарағанда  жақсы суыиды және ұзақ уақыт қызмет етеді. Калибраторлар негізінен  үш шарошкалы етіп жасалады (6-сурет). Айналуға қарсылық маментінің аз болуы және ұңғы қабырғасымен тез өтуі  оны центратор ретінде де қолдануға мүмкіндік береді.

Кеңейткіш деп – ұңғы диаметірін  қашаудан кейін үлкейтетін  құралды айтамыз. Кеңейткіштер қашаулар сияқты кесіп-опырып, қажап-кесетін, үгітіп-опыратын қасиеттерге ие.

6 а –суретінде үшшарокалы кеңеиткіштердің  конструкциясы және жұмыстеу принцптері келтірілген. Ол тұрқыдан 1 оған муфта 2  үш шарошка пісірілген. Тіректе екі конусты шарошка бекітілген  цапфа орнатылған. Олардың жасақтары қаттықорытпалы және фрезірлі болып жасалуы мүмкін.

6 б - суретінде бір шарошкалы кеңейткіш  конструкциясы көрсетілген. Ол тұрқыдан 1 оған муфта 2  бір шарошка пісірілген. Тіректе екі конусты шарошка бекітілген цапфа орнатылған. Олардың жасақтары қаттықорытпалы және фрезірлі болып жасалуы мүмкін. Кеңейткіштер жиналмалы болып жасалуы мүмкін. Оларды ұңғыға түсіру кезінде ол жұмыс жасайды, ал көтеру кезінде ол жиналып ұңғыдан тез шығаруға болады.

Сурет 7 -  Кеңейткіштер

Мұндай аспаптар ұңғыманы  керекті аралықтарда кеңейтуге мүмкіндік береді. Олар ұңғыма оқпанының дөңгелек емес тұстарын дұрыстау үшін  тұрақсыз тау жыныстары жатқан тұстарды кеңейту үшін және шегендеу тізбегін түсіруді жеңілдету және цементтеу үшін қолданылады.

Бицентрлі қашаулар бұрынғы қаралған ұңғымаларда қосымша оқпан қазуда кеңінен қолданылады. 8 суретте АТП жабдықталған Бицентрлі қашау түрі көрсетілген. Қашау d диаметрі найза қашаудан 1 және оның үстіне тістері 3 АТП жабдықталған кеңейткіштен 2 тұрады. Қашаудың тегістеуші беті қосымша тістерден 4 жабдықталған. Бицентрлі қашаулар басқа топтағы қашаулар тәрізді, жасақтары басқа да материалдардан дайындалуы мүмкін. Бицентрлі қашаудың ерекшелігі болып, оның алдыңғы түсірілген шегендеу тізбегі диаметрінен үлкен диаметрмен бұрғылау мүмкіндігі.

Сурет 8 -  Бицентрлі қашау

Бақылау сұрақтары

1. Қашаудың түрлері?

2. Керн алу арқылы бұрғылауға арналған қашаулар?

3. Арнайы қолданылатын құралдар атаңыз?

4. Калибратор не үшін қолданылады?

Әдебиеттер

1. Жантасов М.Қ., Шуханова Ж.К., Шегенова Г.К., Усманова Н.А. «Бұрғылау жабдықтары мен мұнайгаз құрылыстарын монтаждау және пайдалану» пәнінен электрондық оқу әдістемелік кешені.- Шымкент. М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - 13 Мб.

2. Голубев В.Г., Жантасов М.К., Колесников А.С. Основы технологии и техники бурения. Электронное учебное пособие.- Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2016. -192 с.

3. Жантасов М.Қ. Бұрғылау қондырғылары мен мұнараларын монтаждау және пайдалану: Оқу құралы. – Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2011.- 100 б.

4. Жантасов М.Қ., Шуханова Ж.К., Шегенова Г.К., Усманова Н.А. «Бұрғылау қондырғыларын және мұнайгаз құрылыстарын монтаждау және пайдалану» пәнінен электрондық дәрістер жинағы.- Шымкент. М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - 13 Мб.

5. Лекцияның тақырыбы. 1. Мұнай мен газға терең бұрғылау үшін бұрғылау қондырғылары, олардың негізгі сипаттамалары мен жіктемесі. Бұрғылау қондырғысының жетектері. 2. Айналмалы бұрғылау мен түсіріп-көтеру операцияларына арналған құрал-жабдықтар. Бұрғылау қондырғысы циркуляциялық кешенінің құрал-жабдықтары 3. Қарсы шығарып тастау кұрал-жабдықтары.

- Бұрғы қондырғыларын топтастыру

Бұрғылау қондырғылары номинальді және максималді жүк көтерілімділігімен сипатталады. Номинальді жүк көтерімділік – бұл бұрғылау қондырғысының  бұрғылау процесі технологиясымен байланысты пайда болған жүктемелі, негізгі жүктемені қабылдай алуы. Ол ең үлкен бұрғылау  тізбегінің  салмағынан ілмектегі жүктемеге сай болуы қажет және бұрғылау  тереңдігін  анықтайды.

Максималды жүк көтерімділігі – қондырғының ретсіз және керексіз жүктемелерін, мысалы шегендеу тізбегін түсіргенде, тізбек  қармап  қалғандағы  жүктемені  қабылдай  алу  қабілеттілігі.

Бұрғылау қондырғысын классификациялау кезінде, бекітілген номиналға сай  Н 900-66,  оның  номиналды  жүккөтерімділігі  қабылданады.  Осыған  сай  барлық  бұрғылау  қондырғылары 5 негізгі топтарға бөлінеді: БУ-50 , БУ-80 , БУ-125 , БУ-200 және БУ-250.

Бұрғылау қондырғысының әрбір тобы  жүккөтерімділігін ерекшеленетін типтерге бөлінеді. Белгілі топпен типтегі бұрғылау қондырғысын қолдану басты ұңғыманы бұрғылау тереңдігіне  байланысты.

Қазіргі заманғы бұрғылау қондырғысы күрделі агрегаттар кешенінен тұрады. Бұрғылау қондырғы және оның жеке агрегаттарының қуаты ұңғыма конструкциясынан бұрғылау тәсілімен тереңдігіне байланысты.

1 - кронблок, 2 - мұнара, 3 - мұнараның полотьелер, 4 - тәл арқаны, 5 - тәл блогы, 6 - ілмек, 7 - ұршық, 8 - бұрғылау кезеңі, 9 – тәл арқаның тыныштандырушы, 10 - автоматты бұрғылау кілті, 11 - подсвечник, 12 - ротор, 13 - шығыр, 14 - беріліс қорабы, 15 - қиғаш беріліс, 16 - күштік агрегаттар, 17 - компрессорлы станция, 18 - циркуляциялық жүйе, 19 - бұрғылау сорап, 20 - манифольд, 21 - күштік агрегаттардың қосатын редукторы, 22 - қашау өтімін реттеу, 23 - гидродинамикалық төсегіш, 24 - гидроциклондар, 25 - дірілдіелек, 26 - шығыр блогының негізі, 27 - қабылдау көпірлері мен төсемдері, 28 - консольді-бұрандалы кран.

Сурет 9 – Бұрғылау қондырғының компоновкасы мен құрамы

- Дизель жетектеушімен бұрғы қондырғылары

Дизельдік күштік агрегаттар арқылы әрекет ететін негізгі атқарушы механизмдерге – шығырға роторға және сораптар жетектеріне ие қондырғылар дизельді жетекті қондырғыларға жатқызылады.

Бұл қондырғылардағы қосымша механизмдер (ерітіндіні дайындау және тазалау механизмдері компрессорлар, қашаудың берілісін реттеушілер және т.б.) қозғалысқа электроқозғалтқыштар әсерінен келтіріледі. Көмекші механизмдер қозғалтқыштарын энергиямен қоректендіру үшін қондырғылар дизельгенераторлы станциялармен жабдықталады. Дизельді жетектерге қондырғы жабдықтары комплекті (құраушы негізгі тетіктері) 1 кестеде келтірілген.

Дизельді жетектерге ие қондырғылар негізінен барлау бұрғылау жұмыстарында, сонымен қатар энергоқамтамасыз ету көздерінен қашықтағы аудандарда қолданылады.

БУ-75 БрД бұрғылау қондырғысы

Бұрғылау қондырғысы (сурет 5) шығырға, ротор және сорап үшін топтық жетекке ие, ол екі күштік агрегаттан тұрады. Әрбір күштік агрегат қуаты 420 л.с. болатын дизельден 1Д12Б және ортақ рамаға орнатылған және ТТК-1 құбыр трансформатордан тұрады. Күштік агрегаттардың құбыр трансформаторының білігі муфта ШПМ-500 арқылы тізбекті редуктормен жалғасады. Редуктордан қуат шығыр беріліс қорапшасына беріліп және сыналыбелдікті беріліс арқылы сорапқа беріледі. Беріліс қорапшасы карданды білік арқылы ротормен жалғасады.

Күштік агрегаттарды редуктормен және трансмиссиямен компоновкалау шығырға айналу берілісін беруді қамтамасыз етеді және сол арқылы бір немесе бірнеше (екі) күштік агрегаттан сораптың жұмыс істеуі жүзеге асырылады.

Сурет 10 - БУ-75 БрД бұрғылау қондырғысы

Шығыр барабанының айналу жылдамдығына қосылуы, пневматикалық цилиндрді басқару және шығыр муфтасын, роторды, беріліс қорапшасын, күштік агрегатты, сораптық трансмиссияны және компрессор жетегін басқару бұрғылаушы пульті арқылы дистанционды жүзеге асырылады. Тізбекті редуктор және беріліс қорапшасы тісті муфталарын іске қосу сәйкес агрегаттардың корпустарында орнатылған, тұтқалар көмегі мен механикалық тәсілмен жүргізіледі. Бұрғылау қондырғысы жиналмалы-шашылмалы ірі блокты негіздермен, мачталы мұнарамен және қабылдағыш көпірмен комплектіленеді. Негіз үш пісіріліп қосылған фермалардан: оң, сол және орталықты құралған, олар бір-бірімен болттар арқылы қосылады. Оң және сол жақ фермаларға мұнара үшін арналған шаршырлы тіректер және ауыр жүктер үшін Т-40 кронштейндер орнатылған.

Негіздің алдыңғы жағында бүйірлік және орталық фермалар арасында шыңырауда фонтанды (атқыламалы) арматура болған жағдай үшін блокты орнатуға бос орын қарастырылады. Аралық бос орынға оң және сол жақ фермаға ротор рамасы және шырақ тұғырлары орнатылады. Төменгі жағынан ферманың орталық бөлігіне тележка астына шарлы тірек орнатылған.

- Электр жетектеушімен бұрғы қондырғылары. Конструкция мен негізгі элементтері.

Бұл қондырғыларда негізгі және қосалқы механизмдер қозғалысқа дербес электрожетектер әсерінен келтіріледі, мұнда тек БУ-300ДЭ қондырғысы ғана сыртқы электрмен қамтамасыз ету көздерінен қоректенеді. Мұндай бұрғылау қондырғылары негізінен эксплуатациялық бұрғылауда электрмен қамтамасыз етілген, яғни энергия көзіне бай аудандарда ғана қолданылады.

Электрожетектерге бұрғылау қондырғылары дизельдік жетектерге ие қондырғылармен салыстырғанда келесідей артықшылықтарға ие. Дербес электрожетек кіші салмаққа, кіші беріліс санына, тез тозатын бөлшектерге және анағұрлым жоғары пайдалы әсер коэффициентіне ие. Электрожетектерге ие атқарушы механизмдер іріблокты негіздерде орналастыру үшін қолайлы, яғни қондырғының монтаждалуға қабілетін көтеруге мүмкіндік береді. Электрэнергиясын пайдалану бұрғылау қондырғысын жанар-жағар маймен қамтамасыз ету қажеттігін болдырмайды және өрт көзқарасынан алғанда қауіпсіз болып табылады. Осы қондырғыларды күту қарапайым және қызмет етуші немесе жұмыс істейтін персонал санын азайтуға мүмкіндік береді.

Бірақ бұл қондырғыларды қолдану қашықтықтағы аудандарда электрэнергиясы көзінің жоқ болуына байланысты шектелген.

Уралмаш -125БЭ-70 бұрғылау қондырғысы

Қалақша электрожетегі екі асинхронды қуаты 500 кВт құрайтын, айналымы 740 айн/мин болатын тізбекті редуктормен жұп құрайтын жалпы рамаға орнатылған және электроқозғалтқыштардан тұрады. Қуат электроқозғалтқыштардан муфта 2ШПМ-500 арқылы редукторға беріледі, одан ары эластикалық муфта арқылы беріліс қорапшасына беріледі, ал ол жерден – тізбекті трансмиссиямен қалақшаға беріледі.

Электроқозғалтқыштарды бұрғылаушы пультымен басқарады, ал жылдамдық қол тұтқа көмегімен реттеледі, қол тұтқа беріліс қорапшасының корпусына бекітілген. Апаттық жетек ретінде қашауды беру үшін арналған реттегіш пайдаланылуы мүмкін.

Сораптың электроқозғалтқышы жалпы ортақ рама қондырылған қуаты 630кВт, айналымы 750 айн/мин құрайтын синхронды электроқозғалтқыштан және диаметрі 610мм болатын Д профильдегі белдік үшін арналған сыналы белдікті беріліс шкивінан тұрады. Бұрғылау қондырғысы 11 суретте көрсетілген.

Сурет 11 - Уралмаш -125БЭ-70 бұрғылау қондырғысы

Қондырғы іріблокты негізбен комплектіленеді, яғни күштік және сораптық блоктардан тұрады. Негіз жеке бір бірімен қосылған фермалардан тұрады және Уралмаш-125БД қондырғысымен салыстырғанда анағұрлым жоғары қуатты конструкцияға ие, яғни мұнда блоктарда ауыр жүктерді тасымалдауға мүмкіндік бар.

Аспалы қалақшалы негізге аспаны, бұрғылау қалақшасын, роторды, шығарқ тұғырларын, бұрғылау кілтін, көпіршелерде жұмыс істеу үшін арналған бұру кранын, көмекші қалақшаны, пневматикалық қырқышты, белдік бөліктің жылжымайтын тетіктерін бекіту механизмдерін орнатады. Монтаждау кезінде негізді арнайы фермаларға орнатады. Негіздің фермамен бірге алғандағы жалпы биіктігі 3,7м құрайды. Аспа тіректері бұрғылау еденінен төмен орналасады.

Күштік блок негізіне қалақшаның берілісі қорапшасымен бірге электрожетегі, қашаудың берілуін реттеуші, екі компрессорлық станция, электрожабдықтар және қаңқа орнатылады. Монтаждау кезінде негізге металдық тіректер орнатылады.

Сораптық блоктың негізіне электрожетектер және екі сорап, коммуникация бөлімі, электрожабдықтар және қаңқа орнатылады.

Жабдық комплектіне ЦС-125БЭ бұрғылау ерітіндісін тазалау, өңдеу және сақтау үшін ЦС-125БД жүйесіне ұқсас жүйе элементтері қосылады; ол тек жабдықтарды компоновкалаумен ғана ерекшеленеді.

Бақылау сұрақтары

1. Бұрғылау қондырғысының жетектері?

2. Дизельдік күштік агрегаттар қызметі?

3. Арнайы қолданылатын құралдар атаңыз?

4. Қарсы шығарып тастау кұрал-жабдықтары?

Әдебиеттер

1. Жантасов М.К., Колдасова А.С., Янгибаев Б.А. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы нефтегазового дела». – Шымкент. ЮКГУ им.М.Ауезова, 2012. - 13 Мб.

2. Голубев В.Г., Жантасов М.К., Колесников А.С. Основы технологии и техники бурения. Электронное учебное пособие.- Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2016. -192 с.

3. Жантасов М.Қ. Бұрғылау қондырғылары мен мұнараларын монтаждау және пайдалану: Оқу құралы. – Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2011.- 100 б.

4. Жантасов М.Қ., Шуханова Ж.К., Шегенова Г.К., Усманова Н.А. «Бұрғылау қондырғыларын және мұнайгаз құрылыстарын монтаждау және пайдалану» пәнінен электрондық дәрістер жинағы.- Шымкент. М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - 13 Мб.

6. Лекцияның тақырыбы. 1. Мұнай мен газдың теңіз кенорындарын әзірлеудің ерекшеліктері (гидрометеорологиялық, геоморфологиялық, геологиялық факторлар). Инженерлік-геологиялық ізденістер. Жасанды аралдар. 2. Қалқыма бұрғылау қондырғылары. Бұрғылау кемелері. Теңіз тұрақты платформалары. Теңіз ұңғымаларының конструкциясы.

Қазіргі уақытта теңіздегі мұнайды, газды өндіріп алудың тиімді жолдары дамып келеді. Теңіздегі мұнай кен орындарын игеру жалпы өңдірілетін мұнайдың 18% құрап отыр. Әлемде шамамен 70 мемлекет теңізден мұнай өндіріп келеді. Жалпы жер бетіндегі континентальді аймақтағы мұнай қоры теңіз шельфтерінде орналасқан. Көптеген тиімді бұрғылау жұмыстары Каспий теңізінде, Мексика шығанағында және Кариб теңізінде іске асады. Теңізден мұнай мен газды өндіру өз кезегінде мұнай газ өнеркәсібінде ерекше маңызға ие.

Кейбір жағдайда теңізде бұрғылау техникасының заманға сай жабдықталуы мен конструкциясында да өзгешеліктер болып жатады. Мұнда ең басты мәселе бұрғылау қондырғысының конструкциясының жетілдіруі, бұрғылау әдісі мен оларды монтаждау ерекше роль атқарады. Анықталған аймақтардағы тереңдік пен ауа райы жағдайы да бұрғылау жұмыстарына кері әсер етеді. Теңізде мұнайгаз кен орнын бұрғылау мынадай негізгі үш категорияға бөлінеді:

- Стационарлық

- Жартылай стационарлық

- Қозғалмалы

Стационарлы режимде жұмыс жасағанда әстакадалар жұмыс жайында ұзақ уақыт қозғалыссыз тұрады да ұңғымаларды барлап болған соң соңынан пайдаланады.

Мұнай мен газды өндіру құрылғыларын монтаждаудың негіздемелері

Мұнай мен газ өндіру құрылғыларын монтаждау келесі ретте жүргізіледі:

1) Мұнай мен газ өндіру құрылғыларын монтаждау мен пайдалану әдісіне тәуелсіз әр түрлі формада өлшемі мен салмағына байланысты жүргізіледі.

2) Бір ретпен мұнай өндіру методына құрылғылардың өнімділігіне қарай әр түрлісі тағайындалады. Олардың өлшемі мен түрі назарға алынады. Әр түрлі құрылғыларды пайдаланғанда олардың технологилық біртектілігі мен өнімділігі және пайдалану режимі назарға алынады.

3) Мұнай мен газды өндіру құрылғыларына капиталды жұмыс жасау мерзімі олардың ерекшеліктеріне қарай бекітіледі. Сондықтан мәселені жеңілдетуде демонтаждаудың тездігі маңызды емес. Кейбір мұнай өндіруші кешендерде құрылғыларды монтаждауда газ фактор жағдайы кездеседі. Сондықтан әдеттегідей арнайы өртке қарсы алдын ала сақтандыру жұмыстары қолға алынады.

4) Мұнай мен газ өндіру қондырғыларының көп бөлігі ашық ауада жұмыс істейді. Сондықтан монтаждауда оларға қатаң талаптар мен алдын-ала қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары, жоғары сенімділік, қондырғылармен ұңғымаларды пайдалануда климаттық жағдайды да ескереді.

5) Монтаждауға арналған техникалық құжаттар - қондырғы жабдығының монтаждық схемасынан, жоба іргетасынан, монтаждау жұмыстарының жобасынан және орындалу графигінен тұрады.

Орындалу графигі жұмыс жағдайының монтаждауды әдетте материалдарды, механизм мен құрылғыларды, монтаж жұмыстарының тәртібімен орындалуын қамтамасыз етеді.

Мұнай өндіруші құрылғыларды монтаждау келесі кешенді жұмыстардан тұрады: алаңшаларды дайындау мен іргетастарды отырғызу, құрылғыларды есеп бойынша реттестіру мен тасымалдау, оларды іргетасқа қатысты дәлдікпен орнату, бекіту, түзету, т.с.с.

- Теңіздік бұрғы мұнараға негіздің түрлері.

Теңіздік әстакаданың тағайындау және конструкциясы. Теңіздік жүзбелі бұрғы қондырғысының схемасы.

Стационарлы негіздегі қондырғылар теңізде жұмыс жасаудың ең арзан әрі тиімді түрі болып табылады. Олардың кемшілігі жұмыс барысында мобилдері мен тереңдікке байланысты сипатталады. Стационарлы негіздегі қондырғылар су бетінен алғанда 60м дейінгі тереңдікте теңіз астында жұмыс жасауға арналған.

Каспий теңізінде жер асты мұнайын өндіруде және тасымалдауда теңіз әстакадалары қолданылады. Теңіз әстакадалары өндірілген мұнай өнімдерін мұнай өңдеуші кешендерге жеткізу қызметін атқарады. Оның конструкциясы 14-20м мостты пролеттен, беттік тіректен, 15м тереңдіктегі екі құбырлы тіректен және беттік тіректен тұрады. Теңіз әстакадаларының жүк көтергіштігі 100-250т дейін жетеді.

Жартылай стационарлы негіздегі қондырғылар барлауда ғана қолданылады. Бұл құрылғы буксир көмегімен тасымалданады. Конструкциясының ерекшелігі: жазық алаңдар негізінде, өздігінен көтеру негізінде, жартылай жүктелу негізінде жасалған.

Өздігінен көтеру негізіндегі құрылғылар жүзетін платформадан, жиналатын металды тіректен, қозғалмалы вертикаль беттен тұратын 90м тереңдікте ашық бұрғылауда жұмыс жасауға арналған.

Жүзетін платформалар жиналатын қозғалмалы табаннан, кешенді бұрғылау жабдықтарынан тұрады. Бұрғылау платформаларында әдетте қуаты күшті жіберуші домкраттар қойылады. Олар жыныс қабатына енеді. Соңында домкраттардың көмегімен судан арылып, табан бойлай биіктейді. Арнайы құралдар арқылы платформаға мұнара орнатылады және табанға блок кондуктор бекітіледі. Соңында бұрғылау аяқталғаннан кейін платформа судан тазартылып келесі орынға көшіріледі. Белгіленген жұмыс кейіннен бір орында блок-кондуктормен жүргізіледі.

Теңіздегі қозғалмалы бұрғылау қондырғыларын бұрғылау кемелер, баржалар мен жүзетін құрылғылар құрайды. Бұрғылау судаларының ең негізгі артықшылығы олардың жоғары мобильдігі мен автономдығы, сонымен қатар тереңдікті ендеп 300м дейін игеруі. Олардың кемшілігі – дауыл мен ауа райына төтеп бермеуі. Бұрғылау кемелеріне қойылатын негізгі талап олардың бойлық кедергіге, қатты жел астында ағын мен ағысқа жауап беруі. Қазіргі заманғы бұрғы судалары скважинаны 6000м тереңдікке дейін игеріп 3000т жүктемеге артады. Бұрғы кемесі бір орынға бекітіліп сегіз якормен бірігіп теңіз астында 180м дейін бұрғылайды. Динамикалық тұрақтылықты сақтау кез келген теңіз ұңғымасы үшін тиімді. Бұрғылау орнындағы судың тереңдігі ең маңызды әрі бұрғылау жүйесін таңдауда, құрылғыларды монтаждауды анықтауда жетекші фактор болып табылады.

- Жылжымалы теңіздік қондырғылары.

Бұрғы кемелерін негізгі түрлері.

Дүние жүзі мұхиттардың минералды ресурстарын меңгерудің бастамасына 1872-1876 жж. жатқызуға болады, «Челенджер» кемесі түгел Мұхит пен теңіз түбін алдыменен бір реттік кейіннен жүйелік зерттеуді бастады. Пайдалы қазбалар табылған бірінші мухит түпкі аймақтары 1896 жылдан бастап АҚШ – қа сатыла бастады. Осы жылдардан бастап Каспийдің мұнай газ аймақтарың игеру басталды. Бірінші рет мұнайды шельфті кең орындарынан игеру Жапониямен 1888 жылы игеріле бастады. ХХ ғасырдың басында мұнайды мұхиттан өңдіру АҚШ-пен (1903) жылы басталды, ал Аргентинада (1907), Тринидате (1908), Канада (1913), Венесуэлла (1914), СССР (1925), кеіннен басқа да елдерде.

Стационарлық платформалар

Металдан жасалынған стационарлы платформалар. Оларды келесідей түрде классификациялауға болады (сурет 12):

- қада негізіндегі бірнеше тіреуіш блоктар мен тіреуіш моноблоктар;

- қалқымалы батырмалар немесе мұнайды сақтайтын қалқымалы темір аяқты ыдыстар мен темірбетонды қалқыма мен қада-қабаттары;

- діңгек түрдегі тірегіш кешіктіру мен немесе тіреуішсіз.

а - 40м стационарлық платформалар; б - 100м стационарлық платформалар

Сурет 12 - Көпблокты тірегіш негіздегі стационарлық платформалар

Суреттеліп отырған құрылымдардың ерекшелігі – оның формалық бөлігінде болатты құрылымынның болуы, ол теңіз дауылдары мен толқындарға қарсы тұруды жақсартып құрылымға түсетін ауырлықты жеңілдетеді.

Көмірсутек кең орынды суалқаптарын пайдалану барысында қазіргі уақыттағы кең таралғандардың бірі болып тірегіш негіздегі платформалар болып табылады. Қазіргі кезде олар 10 мыңға жуық. Мұндай платформаларды қолдану 30 дан 300 м ге дейін тереңдікте жүргізіледі.

Бақылау сұрақтары

1. Теңізде мұнайгаз кен орнын бұрғылау категориялары?

2. Мұнай мен газды өндіру құрылғыларын монтаждаудың

негіздемелері?

3. Теңіздік бұрғы мұнараға негіздің түрлері?

4. Жылжымалы теңіздік қондырғылары?

Әдебиеттер

1. Жантасов М.К., Колдасова А.С., Янгибаев Б.А. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы нефтегазового дела». – Шымкент. ЮКГУ им.М.Ауезова, 2012. - 13 Мб.

2. Голубев В.Г., Жантасов М.К., Колесников А.С. Основы технологии и техники бурения. Электронное учебное пособие.- Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2016. -192 с.

3. Жантасов М.Қ. Бұрғылау қондырғылары мен мұнараларын монтаждау және пайдалану: Оқу құралы. – Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2011.- 100 б.

4. Жантасов М.Қ., Шуханова Ж.К., Шегенова Г.К., Усманова Н.А. «Бұрғылау қондырғыларын және мұнайгаз құрылыстарын монтаждау және пайдалану»

7. Лекцияның тақырыбы. 1. Бұрғылау ерітінділерінің функциясы. Бұрғылау ерітінділеріне қойылатын талаптар. Бұрғылау ерітінділерін таңдау принциптері. Бұрғылау ерітінділерінің типтері мен рецептурасы. Мұнай негізіндегі бұрғылау ерітінділері. 2. Газдар және газды-сұйықтық агенттер. Бұрғылау ерітіндісін газ бен шламнан тазарту. Тампонажды материалдар. Тампонажды ерітінділері мен тасының қасиеттері.

Бiрлiктердiң қолданылған жүйелерi (СИ) Халықаралық бiрлiк жүйесiнiң енгiзулерiне дейiн сандық тең тығыздықтың меншiктi салмақтарын санауға мүмкiндiк бердi, (топырақпен салыстырғанда) ептеген денелердiң салмағы өйткенi пропорционал олардың массаларымен санауға болады. Килограмм-күштік жүйеден ньютондық жүйеге өткенде а «салмақ» терминдi жойылды. Тығыздық және меншiктi салмақ ендi әр түрлi өлшемде болып екi ұғыммен шектеледi. Егер бұрын сазды ерітіндінің  тығыздығын  меншiктi салмақпен өлшесе, казір бұлай жасауға болмайды. Бiз жуу сұйықтығының меншiктi салмағының үйреншiктi терминiнің орнына ендi жуу сұйқтығының тығыздығы терминiн қолданамыз. СИ жүйедегi тығыздықтың өлшемi - кг/м3.

Тығыздық сазды ерiтiндi массаның оның көлемiне қатынасы. Жуу сұйқтығының тығыздығы әр түрлi бола алады. Мұнай негiздегі ерітінділерде 890-980 кг/м3 құрайды, сазды ерiтiндiлердегі тығыздық 1050-1060 кг/м3, ауырлатылған бұрғылау ерiтiндiлерде - 2200 кг/м3ге дейiн өзгереді. Жуық  және нақты  тығыздық болып бөлінеді. Бiрiншiсi газ тәрiздi фазалы болатын ерiтiндiнi ал екіншісі газсыз фазаны сипаттайды.

Сурет 13 - АГ-ЗПП тығыздық өлшеуiш:

1-негiзгi шкала; 2 - су үшiн шелек; 3 - сырық; 4 - қалтқы; 5-өлшегіш стақан;6-жиналмалы жүк; 7 - шелектiң қақпағы

Бұрғылау ерiтiндiнiң тығыздығы лабораториялық шарттарда пикнометрлердiң арқасында және салмақтар тұтқалы - тығыздықты өлшегiштер, бұрғылауға - (iшкi бап Аг-шi тағы басқалар) арнайы тығыздықөлшеуiштермен анықтайды.

АГ-ЗПП тығыздық өлшеуiш – 13-сурет жиналмалы жүктен 6, сырығымен қалтқының бiр қалыпты стақанынан тұрады. Стақан қалтқыға штифттер көмегімен бекiтіледі. Сырық екi шкалада болады: ерiтiндiнiң тығыздығымен анықталатыны негiзгi, минералдалған суды қолдануда қолданылатын түзетулі деп аталады.

Тұтқырлық - бұл сұйықтың  басқа бiр оның бөлшектерiнiң орын ауыстырудағы  кедергi көрсету қасиеті. Тұтқырлық бұрғылау ерiтiндiлердiң ең маңызды технологиялық параметрлерiнiң бiрi болып табылады.

Демек, тұтқырлық сұйықтың бiр қабатының екінші қабатқа қатысты жылжуының молекулааралық күштердің кедергiсi, ерітіндінің химиялық құрамының функциясы болып табылады. Ньютонның заңы бойынша () сұйықтың үйкелiсiнiң iшкi күшi оның (S) жiктерiнiң жақын болу ауданының үлкеюiмен, сонымен бiрге олардың салыстырмалы қозғалысының жылдамдықтарының айырымы жоғарылайды

f =  S  (/(h),                                         (1)

мұндағы, h - пропорционалдық коэффициентi, осы сұйықты молекулалық iлiнiсу күштеріне байланысты, iшкi үйкелiс коэффициентi, немесе динамикалық тұтқырлық коэффициент.

Шартты, кинематиялық және динамикалық болып бөлінеді.  Динамикалық тұтқырлық () пуазбен өлшенеді, Пуаздың өлшемi бірлігі - г/смсек.

Кинематикалық тұтқырлық деп, сұйықтың динамикалық тұтқырлығының белгілі бір температурадағы тығыздығына қатынасы.

=                                                            (2)

мұндағы, – динамикалық тұтқырлық, г/(смсек);

– мұнай өнімінің тығыздығы, г/см3.

Кинематикалық тұтқырлықтың бiрлiгі (ст ) стокс, см2/сек пен өлшенеді. Шартты тұтқырлық Сейболта, Редвуданың үйреншiктi вискозиметрлерiнен сұйықтың нақтылы көлемiнiң (секундтердегi) белгілі бір  уақыт аралығында өтуімен өрнектеледi.

Шартты және кинематикалық тұтқырлықтың аралығында эмпирикалық тәуелдiлiк бар ол мына формулалармен өрнектеледі:

үшін  1 ден 120 мм2/с аралығында t = 7,31ВУt –                    (3)

120 мм2/с болғанда      t = 7,4ВУt  немесе  ВУt = 0,135t              (4)

Бұл формулаларды шартты тұтқырлықтың градустарында кинематикалық тұтқырлыққа аудару үшiн қолданылады.

Шартты тұтқырлық  үйреншiктi вискозиметрмен анықталады.

ВП дан сазды ерiтiндiнiң нақтылы көлемінiң шығу уақыты ерiтiндiнiң тұтқырлығын сипаттайды. Ерiтiндi тұтқыр болған сайын шығу уақыты да  көбiрек болады.

СПВ құралы (13-сурет) бiтетiн тұрбаға 2 жалғанған воронкадан 1 тұрады. Тұрбаның iшкi диаметрi 5 мм, ұзындығы - 100 мм құрайды. Вискозиметрдi комплектке 3 бiр қалыпты сапты аяқ және 4 тор кiредi. Сапты аяқ 200 және 500 см3 көлемді iшкi қалқасымен екi бөлiмшеге бөлiнген. 500 см3 судың вискозиметрден ағу уақыты 15 с құрайды және ол вискозиметрдiң су саны деп аталады.

Сурет 14 - Стандартты құйғыш вискозиметрi

1 - воронка; 2 - тұрба; 3-бiр қалыпты сапты аяқ; 4 – тор

Фильтрлеу көрсеткіші, Ф қалыпты температурада қағазды фильтрмен шектелген ауданнан белгілі бір уақыт көлемінде фильтрленген бұрғылау ерітіндінің өткізілуін көрсетеді. Фильтрлеу көрсеткіші сазды ерітіндінің ұңғыма оқпанының қабырғалары арқылы фильтрленуін жанама сипаттайды.

Кәсiпшiлiк жағдайда бұрғылау ерiтiндiсінiң (су серпу) фильтрлеу көрсеткiшін фильтрлеу процесiндегі ерiтiндiнiң сынама көлемiн кiшiрейту өлшемдері әдiсi бойынша ВМ-6 құралының көмегімен  анықтайды.

Сурет 15 - Фильтрлеу көрсеткiшін анықтауға арналған  ВМ-6 құралы:

1 –фильтрлеу үшін шыны аяқ; 2 - кронштейн; 3 - бұранда; 4 - клапан; 5 - поддон; 6 - кереге; 7-фильтрлі стақан; 8 - тебен ине; 9 - цилиндр; 10 - жүк - шкаласы; 11 – плунжер

Сыналып отырған ерiтiндiні фильтрлі стақанға 7, фильтрлі кереге 6, жабулы клапанымен 4 құяды. Ол ашылмай, фильтрлену бастала алмайды. Сүзгi стақанға 9 цилиндр бұрап кигiзілген. 9-шы цилиндрге 0, 1 МПа қысымды құрайтын 10 жүгi мен 11 плунжер кiредi. Фильтрлеу көрсеткішін анықтап болған соң, құрылғы шкаласын 0-ге қойып, ондағы майды цилиндрдің төменгі бөлігінде тебен инемен 8 жабылған саңылауды ашып ағызады. Қысымның жасалғаннан кейiн  4 клапан ашылады да, фильтрлеу басталады.

Статикалық ығысу кернеуі(СЫК) ,жанында тұрған сазды ерiтiндiдегi құрылымның қиратуын бастайтын жылжуды ең төменгi жанама кернеумен  анықталады, Па. СЫК тиксотропия құрылымының берiктiгiн және қатайту қарқындылығын уақыт мөлшерінде сипаттайды;

Статикалық ығысу кернеуiн сынамалы сазды ерiтiндiмен толтырылған өстес баяу айналмалы цилиндр жүктелген, цилиндрдiң бетінде пайда болатын күштi өлшеуге негізделген құрылғы СЫК-2 көмегімен анықтаймыз. Стақанға  7  алдын ала жақсы араластырылған сазды ерiтiндiнің 120 см3 құяды. Сонымен бiрге стақандағы ерiтiндiнiң деңгейi 3 цилиндрдың жоғарғы негiзiмен ерiтiндiге оның батуынан кейiн дәл келуін қадағалайды. 9 калибрлеу кестесi бар дисктiң нөлдiк бөлуiн нұсқағышқа 2 қарсы бағытта орнатады. Содан соң ерiтiндiні 1 мин тыныштыққа қойып, кейiн 6 электр қозғағышын  қосады, ол ток берілу арқылы 5 үстелшені және сазды ерiтiндiмен толтырылған 7 стақанды баяу айналдырады.

Цилиндр қабырғаларының арасындағы өзара әрекеттесулер салдарынан және 3 аспалы цилиндр сұйықпен  бiрге айналады,  болаттан  жасалған сымға ілінген 1 цилиндр оның айналуына бұралып кедергi көрсетедi.

Қарсыласу күші, сымды бастапқы қалпына келтіру статикалық ығысу кедергісінің шекті мәні цилиндрдің жоғарғы беті сұйықпен жанасу ауданына көбейтілген мәніне тең болғанда, екі қарама-қарсы бағытталған күш теңдігі орнайды және осы кезде цилиндрдің айналуы тоқтайды.

Бiр бұрғылау лабораторияларда бұрғылау ерiтiндiсін, ал басқасында тәулігіне жуу сұйықтығының сапасын бiр рет тексеріп сапасына бақылау жүгізіп отырады. Сынамалар бұрғылаудан көлемі 2, 0...2, 5 л сыйымдылықты аузы жабулы шелектермен жеткізіледі. Шелекте бұрғылама нөмірі, сынама алынған уақыт пен өлшеу тереңдігі көрсетілген бирка жапсырылады.

Жуу сұйықтығының параметрi, жататын бақылаулар сайып келгенде, үш топта бұрғылаудың шарттарына байланысты бөлшектенедi:

1) кез келген геолого-техникалық шарттарда ұңғымаларды бұрғылау барысында параметрлерді бақылау міндетті. Мұндай параметрлерге тығыздық, шартты тұтқырлық, статикалық  ығысудың кернеуi 1 және 10 мин, фильтрлеудi көрсеткiш, сүзгi қабығының қалыңдығы және сутек көрсеткiшi  жатады;

2) Ерекше геолого-техникалық шарттарда ұңғымалар аймағында кедергі болуы мүмкін жерлердегі немесе арнайы жуу сұйықтығын қолдану (хлорлы кальций, извест, гипс, қали, эмульсия тағы басқалар) мен  бақылауда міндетті параметрлер. Екiншi топ  бiрiншi топтың параметрлерiмен байланыста , сонымен бiрге минерализацияның көрсеткiшi, кальци, магни, қалидың иондары, сiлтiлiк металлдардың шоғырландыруы, хлор, сульфат, iзбестiң шоғырландыруы, қатты фаза, коллоид бөлшектерi, мұнай, кернеуден тұрады;

3) Жуу сұйықтығының қасиеті жайында қосымша мәлімет алу үшін бақылау қажеттігінің параметрі (мысалы, жоғарғы температурада және қысымдағы параметрлер, т.б.). Үшiншi топ температураға, статикалық ығысудың кернеуi, динамикалық ығысу кернеуi, тұрақтылық және седиментацияның көрсеткiштерi және тағы басқалар бiрiншi және екiншi топтардың параметрлерін, сонымен бiрге жуу сұйықтығының температурасы,  фильтрлеудi көрсеткiштен тұрады.

Қалыпты (асқынбаған) жағдайда бұрғылағанда қолданылатын сазды ерітінділер келесідей шарттарда болуы қажет: СПВ-5 бойынша тұтқырлық 30 с астам; статикалық ығысудың кернеуi 1 мин соң 5.10-8 Н/м2 (50 мгс/см2)  аспайтын; фильтрлеу көрсеткiші (су серпу ) - 30 мин көлемінде 10 см3 аспайтын; 1% дейін (құмның құрамы) бөтен қатты қоспалардың концентрациясы .

Тампонаждық материалдар ұңғыманың тізбек сыртындағы кеңістігін толтыру үшін және барлық өткізгіш жыныстарды бір-біренен бөлу үшін; сұйықтың (газдың) бір қабаттан екіншісіне немесе тізбек артындағы кеңістік бойынша атмосфераға ағып кетуінің алдын-алу үшін; шаю сұйығы жұтыла алатын жарықтардың тығылып қалуларын және басқа да арындардың толып қалуларының алдын-алу үшін; шегендеу тізбектерінің сыртқы беттерін коррозиядан қабат суларымен қорғау үшін; шегендеу тізбектеріне үлкен тұрақтылықты беру үшін; ұңғыма сағасында уақытша немесе тұрақты қоспасын қалыптастыру үшін және басқа мақсаттарда пайдаланылады.

Өткізгіш қабаттарды ажыратуға арналған тампонажды материалдар келесі талаптарға сәйкес болуы қажет:

1. Мұндай материалдардың суспензиялары ұңғыманың берілген интервалына тасымалдау үшін қажетті уақыт аралығында жеңіл айдалатын болуы қажет, ал тыныштықта – седиментациондық тұрақты.

2. Ұңғымағы тасымалдаудың аяқталуынан кейін суспензия қысқы уақытта, қоршаған ортаның температурасы °С нольден төмен болса да мүлдем қатты өткізгіш денеге айналуы қажет.

3. Суспензия көлемі аз ғана өскен немесе ұңғымадағы белгілі бір жағдайда тұнбай қатты денеге айналуы.

4. Суспензияда қалыптасқан қатты дене жоғары эластикалық, ұзақ уақыттық, қабат сұйығы мен газдармен әсерлескен жағдайда коррозияға тұрақты болуы қажет.

5. Бұл эластикалық дене өзінің механикалық қасиеттерін, өткізбейтіндігін және берілген ұңғыманың жұмыс периодында мүмкін болатын, температураның өзгерулерінде, коррозияға тұрақты болуы қажет.

6. Оның ұңғыманың қабырғалары мен шегендеу тізбегімен ілінісуі болуы және олда ұңғыманың жұмысы кезінде қалыптасуы мүмкін күштерге қарсы тұра алатын беріктігі жеткілікті болуы қажет.

7. Тампонажды материалдар оңай қолжетімді және салыстырмалы түрде қымбат емес болуы қажет, өйткені олардың қажеттігі өте жоғары.

8. Егер тампонажды материал ұңғымадағы қоспаларды (көпірлерді) қалыптастыру үшін, оның суспензияларынан қалыптасатын тас үлкен беріктік пен қаттылыққа ие болуы қажет.

Базалық тампонаждық материалдар және тампонажды қоспалар

Тампонаждық матариалдар ретінде кеңінен цементтердің бірнеше түрлері, сонымен қатар бұрғылау кәсіпорындарында зауыттық жағдайда олардың негізінде дайындалатын, арнайы қоспалар кеңінен қолданылады. Цементтер жоғарыда аталған талаптардың барлығын толығымен қанағаттардырмаса да, осы талаптарды орындап, қол жетімділігі мен арзандығымен цементтермен бәсекелес болатын материал жоқ. Таза түрінде пайдаланыла алатын базалық цементтер болып, сонымен қатар тампонаждық қоспаларды дайындау үшін портландық, шлактық, белиттік, балшықтыжерлі және басқа да табылады.

Портландцементтер.Бұл пісіруге дейін күйдіру жолымен және кейін бастапқы шикізатта СаО 60 тан 75% ке дейін, Al2О3 - 3 тен 8% ке шейін, SiО2 - 15 тен 25% ке шейін Fe2О3- 2 ден 6% ға шейін болатындай есеппен алынған, балшықты жыныстар мен карбонаттық қоспаларды жіңішке майдалау жолымен алынған ұнтақтәрізді тұтқыр зат. Қабатты бытырату үшін базалық ретінде және басқа да изоляциялық жұмыстар үшін ұңғымаларда ГОСТ 1581-78 бойынша шығарылатын, тампонаждық портландцементтердің екі түрі пайдаланылады:

а) «суық» ұңғымалар үшін;

б) «ыстық ұңғымалар» үшін. Цементте термосфералық шлактың немесе түйіршіктелген домендік, кристалды әктің немесе кварцты құм түрінде инертті қоспаларды, ОСТ 21-9-74-ті қанағаттандыратын, белсенді минералды қоспалардың болуы мүмкін.

Портландцементтерді таза түрінде температурасы 100°С-тан жоғары болатын ұңғымаларда пайдалануға болады; температураны одан ары қарай өсіру тастың изоляциялық қасиеттеріне кері әсер етеді.

Майдаланған түйіршіктелген шлактардың негізіндегі цементтер. Шлактар деп әртүрлі тотықтардың еруінен пайда болатын, металлургиялық процесстердің тастүріндегі шығындарды айтады. Домендік шлактардың құрамына кальцийдің, кремнийдің, алюминидің, темірдің, магнийдің, сонымен қатар марганец пен басқа да элементтердің тотықтары кіреді. Портландцементпен салыстырғанда, домендік шлактарда кальцийдің тотығы төмен, бірақ кремнезем жоғары болады. Шлактың негізгі компоненті болып, орташа температурада тұтқыр қасиеттерге ие болатын, белит табылады. Жоғары емес температураларда шлакты цементтің денесі өте баяу қамтылады. Температураның жоғарылауымен цементтің белсенділігі жоғарылайды.

Шлакты цементтердің тұтқырлық қасиеттері тек қана цементтік құрамына ғана байланысты емес, сонымен қатар шлак қалыптасатын еру кезінде, металдың сортына, металлургиялық пештің технологиялық режиміне, грануляция әдістері мен температураға және басқа да факторларға байланысты болады. Бұл факторлар бір пеш үшін сақталмайтын болғандықтан, шлакты цементтердің сапасы тұрақсыз болады.

Таза түрінде шлакты цементтер тампонаждық материал ретінде сирек болады. Кеңінен портландцементтік клинкермен (шлакопортландцементтер) кварцты құммен (шлактықұмды цементтер) түіршіктелген домендік шлактарды бірге майдалау жолымен дайындалатын цементтер кеңінен пайдаланылады. Осылай 160-тан 220°С-қа дейінгі температуралы ұңғыманы цементтеу үшін кварцты құм мен домендік шлакты бірге майдалау жолымен алынатын ШПЦС-200 цемент шығарылады, ал температурасы 80-нен 1600С-қа дейінгі ұңғымалар үшін – ШПЦС-120 цементі, оны портландцементтік клинкердің аз ғана мөлшерін, кварцты құмды және домендік шлакты бірге майдалау жолымен алады. Соңғысы ұсталатын цементтік дененің жылдамдауына есер ететін белсендінің ролін ойнайды.

Жоғары температуралы ұңғымаларды пайдалану үшін перспективті болып өшірілген әк және пиритті, түйіршіктелген домендік шлакты бірге майдалау жолымен алынған, силикатты-гидрогранатты цемент табылады. Мұндай цементтерден алынған тастың 200°С-қа дейін және жоғары температурада жоғары беріктігі болады, сонымен қатар агрессивті қабат суларында  коррозиялы-тұрақты болады.

Белитті-кремнеземдік цемент. Балшықты өндіру шығымы болып табылатын, нефелиндік шлам мен 200- 300 м2/кг үлестік беті бар ұнтаққа (70-50) : (30-50) қатынасында кварцты құмды бірге уату жолымен алады. Уату кезінде цемент денеге седиментациялық стабильділікті болдыру үшін бентониттің 1-2%-ын қосады. Белитті-кремнеземиндік цементті таза түрінде және температурасы 150-ден 300°С-қа дейін болатын ұңғымылар үшін тампонаждық қоспаларды дайындау үшін базалық ретінде пайдаланады.

Балшықты цемент. Балшықты цементті пісіруге дейін күдіру жолымен және одан ары қарай кальций карбонаты мен боксит қоспаларын ары қарай уату жолымен алады. Бірге уату кезінде осы қоспаны және екіліксулы гипсті күйдіруден кейін 3:1 қатынасында гипстібалшықты цементті алады. Осы цементтердің тұтқырлық қасиетін қамтамасыз ететін негізгі минерал болып, мөлшері 50%-ға дейін жете алатын біркальцилі алюминат СаО-А12Оз табылады.

Бұл цементтер температурасы 25°С-тан жоғары болмайтын  ұңғымада пайдаланыла алады. Олардың ерекшеліктері: жылдам ұстау және төмен температураларда қату және агрессивті қабат суларының кейбір типтерінде жоғары коррозиялық тұрақтылық.

Жоғары температуралар үшін портландцементік қоспалар. Тампонаждық портландцементтердің екі негізгі кемшілігі бар:

а) температура 60°С-тан жоғары болған кезде цемент тастың максималды беріктігі уақыт аралығында төмендейді, ал өткізгіштік өседі;

б) агрессивті қабат суларымен әсерлесу кезінде коррозиялық тұрақтылық жоғары емес. Бұл кемшіліктерді уату кезінде клинкерге немесе портландцементке кварцтя құмның немесе домендік шлактың 30-50%-ын (цементтің салмағынан) қосумен жоюға болады.

Мұндай модифицирленген портландцементтік қоспаларды шамамен 160°С-қа дейінгі температурада пайдаланады.

Жеңілдетілген цемент қоспалар. Базалық цементтерден алынған ерітіндінің тығыздығын 1800 -ден 2000 кг/м3-қа дейінгі диапазонда өзгертуге болады. Жеңілдетілген цемент қоспалар салыстырмалы түрде төмен тығыздығы болатын тампонаждық ерітінділерді дайындау үшін арналған. Жеңілдетілген цемент қоспаларды алудың бірнеше әдістері бар:

а) уату кезінде клинкерге немесе тікелей базалық цементке судың үлкен мөлшерін байланыстыра алатын минералдық заттарды қосумен;

б) базалық цементке аз тығыздықты қатты заттардың (мұнай коксын, гильсонитті, асфальтендерді, битумдерді және т.б.) майда фракцияларын қосумен;

в) базалық цементке газдармен (перлит, пламилон, кварцтя микробаллон және т.б.) толтырылған тұйықталған кеуектері бар майда түіршіктерді қосумен;

г) арнайы тұтқырларды синтездеу.

Қазіргі уақытта бірінші әдісті кеңінен пайдаланады. Клинкерге (шоакқа) немесе базалық цементке минералдық қоспа ретінде балшықтарды (бентонит, палыгорскит, гидрослюдтер және т.б.), кремнилі материалды (диатомит, трепел, опоктер, силикагель), жаңартаулы материалдар (пемза, жаңартаулыкүлдер, туф), карбонатты материалдар (әк, мел) пайдаланады.Бұл материалдардың беріктігі жоғары және жоғары үлестік бетпен  (1000 м2/кг-ға дейін және одан жоғары) ұнтаққа жеңіл уатылады. Үлкен үлестік бет пен су мен балшықты, кейіннен кремнилі қаоспаларды жеңіл байланыстырудың үлкен қабілеттілікті.

Балшықты материалдары бар портландцементтік қоспаларын, көбіне гельцементті деп аталатын, негізінен температурасы 80°С-қа дейін болатын ұңғымаларда пайдаланады; палыгоскитті балшығы бар шлакты цементті шашамен 60-тен 2500С температурасында пайдалануға болады.

Портландцементтік кремнилі қоспалармен қосылыстарды 50-тен 160°С температуралық диапазонда, ал белитті-кремнеземдік цементті - 100 -тен 300°С-қа дейінгі диапазонда пайдалану ұсынады. Аталған температуралық дмапазонда кремнилі қоспалардың қосылыстарынан дайындалған тсатың беріктігі басқа тең жағдайлардағы балшықты қоспалардың қосылыстарына қарағанда жоғарыболады.

Жеңілдетілген қоспалардың ортақ кемшілігі болып, тампонаждық ерітіндінің тығыздығының төмендеуімен одан дайындалатын тастың беріктігінің төмендеуі мен өткізгіштігінің өсуі табылады.

Бақылау сұрақтары

1. Бұрғылау ерітінділерінің функциясы?

2. Мұнай негізіндегі бұрғылау ерітінділері?

3. Тампонажды ерітінділері мен тасының қасиеттері?

4. Тұтқырлық дегеніміз не?

5. Жеңілдетілген цемент қоспаларын қалай алады?

Әдебиеттер

1. Жантасов М.К., Колдасова А.С., Янгибаев Б.А. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы нефтегазового дела». – Шымкент. ЮКГУ им.М.Ауезова, 2012. - 13 Мб.

2. Голубев В.Г., Жантасов М.К., Колесников А.С. Основы технологии и техники бурения. Электронное учебное пособие.- Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2016. -192 с.

3. Жантасов М.Қ. Бұрғылау қондырғылары мен мұнараларын монтаждау және пайдалану: Оқу құралы. – Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2011.- 100 б.

4. Жантасов М.Қ., Шуханова Ж.К., Шегенова Г.К., Усманова Н.А. «Бұрғылау қондырғыларын және мұнайгаз құрылыстарын монтаждау және пайдалану»

8. Лекцияның тақырыбы. 1. Ұңғымаларды шаю функциясы мен режимдері. Ұңғымаларды шаю режиміне қойылатын талаптар. 2. Ұңғымаларды шаю режимдерін есептеу.

Дайын бұрғылау ерiтiндi бұрғылау үрлегiштермен бұрғы бағанаға жылжымайтын ұршықтың бiр бөлiгі қосылған арынды құбыршек арқылы толтырады. үлкен жылдамдығы бар ерiтiндi саңылау сындырғыштағы саңылаудан кейiн бұрғылау құбырларға арналған төмен өте алып арқылы өтедi ұңғымақ жүрексiнемiн, жыныстың кiшкентай бөлiгi басып қалады, содан соң ұңғыма және бұрғылау құбырлармен қабырғалардың арасындағы көтерiледi.

Жеке аудандар және геолого - техникалық шарттары ұқсас аудандардың топтары үшiн, бойынша, бұрғылау ерiтiндiлердiң технологиялық регламенттерi әзірленедi. Бұрғылау ерiтiндiлердiң технологиялық регламентi интервалдың әрбiр метрiне олардың жоспарлалатын шығыны ргидр қаттың гидрожарылыс қысымы, рпл қысым және бұрғылау ерiтiндiнiң кеңес берiлетiн түрiне қабат температурасы, материалдар және даярлау және бұл ерiтiндiнiң химия өңдеуi үшiн қолданылатын реагенттер бұрғыланатын интервалдың жыныстарының литологиялық құрамы, ұңғымалардың конструкциясы, мүмкiн кедергiлердiң интервалы, қаттың қысымы болады.

Таңдалған бұрғылау ерiтiндiлері осы шарттарда өте тиiмдi болуы ғана емес, түсiнiктi және арзан реагенттер және материалдардың негiзiнде әзiрленуi керек. Кен орынның тұзды жыныстардың  геологиялық тiлуiндегi бар болуы шартты, бөлiмше бөлiкке себепшi болады: тұз үстiндегi, тұзды және тұз астындағы. Ашылатын тiлуге байланысты бұрғылау ерiтiндiнiң бiрнеше түрлерi қолдануға болады. Ерiтiндiнiң түрiн таңдау ұңғымалардың өтімділік технологиясының негiзгi элементтерiнiң бiрi болып табылады. Ол реагенттер және материалдардың номенклатурасын жасау үшiн анықтайды және пайдалану.

Беттік тұзды (800 дейiн қуаттың жанында) сапропелит ерiтiндiсiмен бұрғылайды (800 ден 2000 нан аралығындағы) Лигнополмен және (2000 астам) өңдеген тұщы сапропелит өңдеген тұщы сазды. Ерiтiндiлердiң үш түрлерiмен бұрғылайды тұзды кешендер: - қаныққан крахмалды реагентпен фито өңдеген сазды - ҚР»;

- қаныққан крахмалды реагентпен фито өңдеген сапропелит - ҚР»; - тұз қаныққан сазды, өңдеген лигнополомдар. Егер тұзды кейiнге қалдырулар бағаналармен қайта жаппаса (бағанамен тұзды кейiнге қалдыруларды аражабынды жағдайда) тұщы сапропелит ерiтiндiсiне бұрғылайды. Тұзды аралықты және өнiмдi болатын тұз астындағы кейiнге қалдырулар және негiзгi дiңгектiң бұрғылауында қолданылады. Өнiмдi кейiнге қалдыруларды жару үшiн бұрғылама ерiтiндiлер химиялық реагенттердi өңдеулер талап етпейдi.

Бұрғылау ерiтiндiнiң құрамына және сапасына әр түрлi талаптары геологиялық шарттар және ұңғыманың өтуiнiң техникалық ерекшелiктерiне байланысты бұрғылау ерiтiндiлерiнiң  бiрнеше түрлерiн  қолдануға себепшi болды

1) су негiзiнде бұрғылау ерiтiндiлер (саздыполимер және сазы жоқ және тағы басқа сазды ерiтiндiлер, су, қатты фазаның аз шоғырландыруы бар бұрғылау ерiтiндiлерi);

2) сусыз негiздегі бұрғылау ерiтiндiлер (майдағы су, газсызданған мұнай және мұнай өнiмдерi көмiрсутек негiзге, бағытталған түрдiң эмульсияларындағы ерiтiндiлер);

3) газ тәрізді жұмысшы агенттер (ауа, табиғи газдар, газ шығаратын тотық газдар, жану өнiмдерi);

4) аэрацияланған бұрғылау ерiтiндiлер және көбiк.

Әрбiр ауданды бұрғылау үшiн бұрғылау ерiтiндiнiң түрi сол аудандағы тау жынысының геологиялық шарттарының ықыласты және жан-жақты зерттеу негiзінде, ұңғыманың өтуiнiң техникалық мүмкiншiлiктерінің ерекшелiктерiн есепке алуымен шығады.

Су негiзiндегі бұрғылау ерiтiндiлері.

Сазды ерiтiндiлер. Сазды ерiтiндiмен саз, судан және бұрғыланған жынысының бөлшектерінен тұратын коллоид - суспензия жүйелерiн айтамыз. Сазды ерiтiндi су болатын саздардың кiшкентай бөлiктерiнен тұрады. Ерiтiндiдегi саз бөлшектерi әртүрлi өлшемде болады - коллоид бөлшектерiне суспензияның iрi бөлшектерiнен тұрады. Сазды ерiтiндi - коллоид бөлшектерi және суспензия жасаушы iрiлеу бөлшектердiң қоспасы, сондықтан сазды ерiтiндi коллоид - суспензия жүйесi деп аталады. Коллоид бөлшектерi сазды ерiтiндiсiнде аз, сазды ерiтiндi коллоид сияқты өзiн-өзi ұстайтындығымен ерекшеленеді. Коллоид ерiтiндiсi тыныштықта болғанда, барлық бөлшектер бiртiндеп жабыса бастайды. Ерiтiндiде қатты коллоид бөлшектерiнiң шылқыған торы пайда болады. Су тор ұяшықтарында қалғандықтан олар еркiн жылжи алмайды. Ерiтiндi сiлiкпеге мықты, ұқсас болып қалыптасады. Коллоидтық ерiтiндiде түзілген тор құрылымдық деп аталады, ал ерітіндіде пайда болуы  құрылым түзілуі деп аталады. Кiшкентай бөлiктер кәдiмгi коагуляцияның жанында, тұнбаларға бiр-бiрiмен жабысып түсiп қалады. Толық емес коагуляция бөлшектері  соңымен жабысып қалады тұнбаларға түсiп қалмағанша құрылымдарды құрастырады. Құрылым күштi сiлкiндiру немесе ерiтiндiнiң кедергi жасауында бүлiнедi. Сонымен бiрге ерiтiндi сұйқылданады, жылжымалы, рұқсатсыз серпiмдi қасиеттері пайда болады. Бөлшектер жылжымайтын күйде жабысып қалады және ерiтiндi бiртiндеп қоюланады. Ерiтiндiнiң сiлкiндiруде сұйықталу қасиетi тиксотропиялық қоюлану деп аталады. Сазды ерiтiндi құрылымдық тұтқырлыққа ие болады. Сазды ерiтiндiнiң қасиеттерi бұрғылау процесске үлкен ықпал тигізеді. Бұл қасиеттер көптеген  көрсеткiштерді сипаттайды: тығыздық, тұтқырлық, су серпумен және тағы басқалар.

Саздар және материалдар. Су негiзiнде бұрғылау ерiтiндiлердiң негiзгi құрылым және  қабықтанатын компоненттерiмен органикалық емес коллоид заттары болып табылатын - саз. Сумен сулауда майысқақтық және өз формасын сақтау қабiлетіне ие болатын тау жынысын саз деп аталады,.

Саздардың түрлерi көптеп кездеседі. Олардың химиялық құрамы әртүрлi, бiрақ олар үшiн (Si02) кремний және (Оз AI2) алюминийдiң оксидi оксидтiң құрамы, сонымен бiрге судын аздаған мөлшері ортақ болып келеді. Саздың құрамының шартты жазылуы төмендегідей: пSiО2Al2Оз,

мұндағы, n – негізгі қосылыстардың қатынасын корсететін коэффициент. Саздарды  бұрғылау ерiтiндiлердi даярлау үшiн қолданатын материалретінде үш түрге бөлуге болады:

1) бентонит саздар, монтмориллониттiң тобының минералдарынан едәуiр бөлiк тұратын;

2) саздар, барлық минералдар қоспасы және топырақтың бөлшектерiнiң қоспасы;

3) палыгорскитовиттi саздар.

Бұл материалдар сазды минералдың физикалық-химиялық қасиеттерiмен ескертiлген суда қабiлеттiлiкпен суда iсiнетiн сипатымен және өте ұсақ бөлшектерге (дисперсиялау) ыдырауға ие болатын монтмориллонитпен өзгешеленедi. Сондықтан монтмориллониттен тұратын бентонит саздар әр түрлi минералдар мен қоспаларға араластырылған  сазға қарағанда тұтқырлығын астам бередi. Тұзды жыныстарындағы ұңғымаларды  бұрғылағанда, қарапайым сазды ерітінділер соның ішінде бентонитті ерітінділер аз жарамды өйткенi олар тұзды суларда дисперсияланбайды. Мұндай жағдайда тұзға тұрақты сазды - палыгорскит қолданған тиiмдi. Палыгорскиттi саздар, кәдiмгi саздардан айырмашылығы, тұщы ғана емес, орнықты бұрғылау ерiтiндiлердiң тұзды суда да дисперсиялайды.  Саздардан саз ұнтақтар жасайды кейін содан  сазды ерiтiндiлердi даярлайды. Кейбір кезде кесек саздар, бұрғылау аудан орналасқан жергiлiктi жерден шығарылатын саздар қолданылады. Саз ұнтақтардың өндiрiсi келесi операциялардан тұрады: шикiзатты өндіру, оны зауыт қоймаларына тасмалдау, саздың ұсақталуы, кептіру, ұнтақ, толтырып алу.

Бақылау сұрақтары

1. Ұңғымаларды шаю режиміне қойылатын талаптар?

2. Ұңғымаларды шаю режимдерін есептеу?

3. Сазды ерiтiндiлер дегеніміз не?

4. Саздар және материалдар дегеніміз не?

Әдебиеттер

1. Жантасов М.К., Колдасова А.С., Янгибаев Б.А. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы нефтегазового дела». – Шымкент. ЮКГУ им.М.Ауезова, 2012. - 13 Мб.

2. Голубев В.Г., Жантасов М.К., Колесников А.С. Основы технологии и техники бурения. Электронное учебное пособие.- Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2016. -192 с.

3. Жантасов М.Қ. Бұрғылау қондырғылары мен мұнараларын монтаждау және пайдалану: Оқу құралы. – Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2011.- 100 б.

4. Жантасов М.Қ., Шуханова Ж.К., Шегенова Г.К., Усманова Н.А. «Бұрғылау қондырғыларын және мұнайгаз құрылыстарын монтаждау және пайдалану»

9. Лекцияның тақырыбы. 1. Бұрғылау ерітінділерін әзірлеу жүйесі. Бұрғылау ерітіндісіндегі қатты фазаның мөлшері мен құрамын реттеу 2. Ұңғымаларды шаю процесін бақылау және басқару кұралдары.

Су негiзiнде бұрғылау ерiтiндiсін даярлау Бұрғылау ерiтiндiлерін даярлау үшiн дисперстiк фаза құратын материал қажет. Бұл материал саз болып табылады. Саздардың  түрлерi көп. Химия құрамы түрлi, бiрақ ортақ болып (кремнезем ) кремни және (глинозем ) алюминиды тотық тотықтың мазмұнымын, сонымен бiрге су болып табылады . Саз құрамының шартты жазылуы: xA12O3. ySiO2. (су алюмосиликаты) zH2O. Сазды жыныстардың минералдары: монтмориллонит, су слюда, палыгорскит, каолинит.

Сазды минералдар аралық суды молекулаларды кiретiн өте ұсақ жазық кристалликтерден тұрады. Бұл саздың таратуы процесі деп аталады. Натри және сазды минералдардың кристалды торын құрам кiрмейтiн кальцилер саздың бөлшектерiнiң шалағай жiктерiнде болады. Сазды бөлшектiң бетi терiс зарядталған, осы уақытта натрий және кальцийдiң катиондары саздың бетiнен кейбiр алыстаудағы бұлттарды құрастырады. Суда саздың таратуындағы мұндай терiс зарядтың пайда болуы сазды суспензиялардың орнықтылығының себептерінiң бiрi болып табылады. Саздың жабысу бөлшектерінен қорғауды қамтамасыз ететiн  катиондарының аты - натрий және кальций деп аталады.

Коллоид бөлшектерiнiң мазмұнындағы айырмашылық ерiтiндiнiң даярлау барысында саздың шығынына  апарады. Саз жоғары дисперсиялы болған сайын, оның шығыны азаяды. Саздың сипатын салыстыру үшiн - сазды ерiтiндiнi шығуы қабылданған. Шығу - бұл 1 т сазды ұнтақтан алынатын тұтқырлығы 25-30с сазды ерiтiндiнiң көлемі. Сазды ерiтiндiнiң шығу ең үлкен бентонит саздардан алады. Палыгорскитті саз  тұз табандыға жатады.

Бұрғылау ерiтiндiлерiн даярлау үшiн екiншi материал органо – минералды шикізат - (ОМШ) болып табылады. Бұл табиғи материалдардың суаттардың өзiмен ұсынатын түпкi лайлы органоген кейiнге қалдырулары. ОМШ  негiзде сапропелит пастасы, (суды су қосу жолымен бұрғыламаға) содан соң ерiтiндiнi бастапқыда сайланады.

Бұрғылау ерiтiндiлерiн даярлау, ауырлау және өңдеуi, (шлам) бұрғыланған жынысының сынықтарынан олардың тазартуы процесстермен ұңғыманың бұрғылауында маңызды болып табылады. Бұрғылау ерiтiндiсiнің сапасы ұңғыманың өтімділігіне едәуiр мөлшерде тәуелдi болады.

2. Бұрғылау ерiтiндiлерін даярлау. Бұрғылау ерiтiндiлердiң даярлауы (саз араластырушылар ) механикалық араластырушылар және гидравликалық араластырғыштарда iске аса алады. Бұрғылау ерiтiндiлердiң даярлау үшiн отандық тәжiрибеде ұнтақ тәрiздi материалдарды кең қолданылады және келесi жабдықты қолданылады: (БПР) ерiтiндiнiң даярлауын блок, алып шығу эжектор араластырғышы, гидравликалық диспергатор, (ЦС ) цемент араластырғышының сыйымдылығы, механикалық және гидравликалық араластырушылар, поршеньді сорап.

1-қабылдау шұңқыры; 2 - ерiтiндi тасығыш; 3 - тазарту блогы; 4, 12 - сәйкесiнше гидравликалық және механикалық аралатырылатын құрылымдар; 5-аралық сыйымдылық; 6, 10 - сәйкесiнше берiлiп - қысымның сәйкесiнше биiк және аласа жапқыштары; 7 - көлденең науамен сыйымдылық; 8-бұрғылау үрлегiштер; 9-қабылдау сыйымдылығы; 11-гидравликалық диспергатор; 13 - сүзгi; 14 - даярлауды блоктiң бункерi; 15 - желдететiн шибер құрылымы; 16-түсiру пневматикалық құрылымы; 17 - араластырғыш; 18 - алаң; 19 – шұңқыр

Сурет 16- Бұрғылау ерiтiндiнi даярлауының технологиялық сұлбасы ұнтақ тәрiздi материалдар:

Ерiтiндiнiң даярлауын блок рамасында екi цилиндрлiк телескопиялық сыйымдылықтар құрастырған бiртұтас тасымалға жарайтын блок болады. Бұл сыйымдылықтар жылжымайтын сыйымдылықтың бiр бөлiктерi орнатылатын ортақ төменгi негiзден және жоғарғы жылжымалы бөлiк тұрады. Екi сыйымдылықтың бiр бөлiктерi резеңке дарымаушы материядан тығыздауымен өзара тұйықтаған.

Сыйымдылықтың жылжымалы бөлiгi 13, бекiткiш құрылыммен, қарау люгi, қоршаумен, жүктеушi құбырдың жеңiл - мата сүзгiсiмен жабдықтаған. Жылжымайтын сыйымдылықтың бiр бөлiктерi 16, әрбiрiн түсiру пневматикалық құрылымдарымен қай жабдықтаған желдететiн шибер құрылымының ұнтақ тәрiздi материалға компрессордың қысылған ауасы көмегiмен 17-шi араластырғышқа қосымша желдетiп таситын 15 содан соң басқа сыйымдылыққа немесе автоцемент арба тұрады. Араластырғышпен қатар 17-шi пневматикалық түсiру құрылымы даярлау немесе жуу ерiтiндiсiнiң ауырлауы үшiн қолданылады.

Жуу ерiтiндiсiнiң даярлау және ауырлауы төмендегiше iске асады: 17 бұрғылау үрлегiштен араластырғышқа суды сазды ерiтiндiнi даярлауда әпередi, ауырлауда - сазды ерiтiндi. Араластырғыштың камерасында сиретiлу құрастырады, сыйымдылықтан ұнтақтың сорып әкетуi үшiн жеткiлiктi. Берiлетiн ұнтақтың санымен 15-шi бұрылатын шибер құрылымымен немесе араластырғыштағы сиретiлудi өзгерiс жолымен реттеледі.

Ерiтiндiнiң даярлауын блогы сонымен бiрге  цементтi ерiтiндiлерiнiң даярлауы үшiн және ұңғымақтардың цементтеуiнде қолданылады Цементтермен бұл сыйымдылықта жүктеледi.

Қашық теңiзде болатын жеке барлау ұңғымақтары үшiн сазды ерiтiндiнi жеке даярлау теңiздегi бұрғылауында орынды. Осы жағдайда ұнтақ тәрiздi материал теңiздегi соттарына жеткiзiп салады. Қабақ немесе эстакададан осы маңай орналасқан бұрғылама зауыттан сазды ерiтiндiмен өте тиiмдi жабдықтау. Саз зауыттан ол үшiн мұнай құбырларын қолданатын саз өткiзгiш салады.

Бұрғылау ерiтiндiсін даярлау бiр қатар жағдайда механикалық араластырушы көмегiмен iске асады (саз араластырушы). Саз араластырушылардың техникалық мiнездемесi кестеде 1 келтiрiлген. Саз араластырушыдағы сазды ерiтiндi мерзiмдi немесе үздiксiз әзiрленедi. Саз араластырушыға сазды ерiтiндiнiң даярлаулары периодты әдiсте су, содан соң ол құйылып кетедi жүрiсте жолаушылайды, кейiн бұл сазды лақтырады. 45...55 минут аралығында ерiтiндiнiң тұтқырлықтарын тексередi. Берілген өлшемге ерiтiндiнiң тұтқырлығы тең болған кезде, саз араластырушыны тоқтатады , төменгi люкті ашып дайын ерiтiндiнi қабылдау резервуарларына құяды. Содан соң циклдi қайталайды.

Ерiтiндi саз араластырушының домалақ тарабынан сазды ерiтiндiнiң даярлаулары үздiксiз әдiсте деңгейде ағызып жiберу түтiктерi пiсiредi. Саз араластырушыға үздiксiз саздарды люк арқылы лақтырады, суды астыдан түседi. Су және саздың түсуi ағызып жiберу түтiгiнен тап қалған тұтқырлықтың сазды ерiтiндiсiне шығатындай етiп реттейдi.

Кесте 1 - Сазараластырғыштың техникалық сипаттамасы

| Көрсеткіш | Сазараластырғыштыңтипі |  |
| --- | --- | --- |
|  | Г2П2-4 | МГ2-4 |
| Барабан сиымдылығы, м3 | 4 | 4 |
| Білік саны, шт. | 2 | 2 |
| Біліктің айналу жылдамдығы, айн/мин | 70 | 95 |
| Қозғалтқыш қуаты, кВт | 21,5 | 21,5 |
| Өнімділігі, м3/ч | 2...4 | 2...4 |
| Масса, кг | 3900 | 3665 |

Сазды ерiтiндiнi даярлауды үздiксiз әдiс келесi артықшылығы болады:

- суды дайын ерiтiндi, саздың лақтыруы және құю үшiн үзiлiстер жоқ;

- үздiксiз әсердiң саз араластырушысының өнiмдiлiгi 3 есе дерлiк жоғары.

Сазды ерітіндіні дайындау барысында қайғылы жағдайдың болмауы үшін сазараластырғыштың құйғышына курекшемен сазды немесе ауырлатқышты құймау керек; ерітіндіне даярлауға арналған сазда түйіршіктер болмауы керек, оларды уақтау керек. Сiлтi салуға және қышқыл әсiресе болатын химиялық реагенттердiң сазды ерiтiндiлерiн өңдеудiң жанында жұмыс резеңке биялайларында, қол ұпайлар, алжапқыштар және шашырандыларды сiлтi салу және қышқыл тұлғаларды зиян жасамау үшiн етiктерi және арнайы киiмде жұмыс iстеуi керек. Механикалық саз араластырушыларда саздар, брикеттер және саз ұнтақтардың iрiмшiктерiнен ерiтiндiлерi даярлауға болады.

Бақылау сұрақтары

1. Су негiзiнде бұрғылау ерiтiндiсін даярлау?

2. Бұрғылау ерiтiндiлерін қалай даярлайды?

3. Сазараластырғыштың техникалық сипаттамасы?

4. Саздар және материалдар дегеніміз не?

Әдебиеттер

1. Жантасов М.К., Колдасова А.С., Янгибаев Б.А. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы нефтегазового дела». – Шымкент. ЮКГУ им.М.Ауезова, 2012. - 13 Мб.

2. Голубев В.Г., Жантасов М.К., Колесников А.С. Основы технологии и техники бурения. Электронное учебное пособие.- Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2016. -192 с.

3. Жантасов М.Қ. Бұрғылау қондырғылары мен мұнараларын монтаждау және пайдалану: Оқу құралы. – Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2011.- 100 б.

4. Жантасов М.Қ., Шуханова Ж.К., Шегенова Г.К., Усманова Н.А. «Бұрғылау қондырғыларын және мұнайгаз құрылыстарын монтаждау және пайдалану»

10 Лекцияның тақырыбы. 1. Бұрғылау режимі, оның параметрлері мен қашаулар жұмысының көрсеткіштері туралы ұғым. 2. Бұрғылау режимі параметрлерінің жаңа қашау үңгуінің механикалық жылдамдығына тигізетін әсері.

Қалақшалы қашаулардың ұңғы түбімен әсерлесуінің мәні төмендегідей. Рz күшінің әсерінен қашаудың жасақтарының кескіш бөлігі тау жынысына батады одан әрі ол қашаумен бірге айналу әсерінен тау жынысының  қабатын қыршып алады. Бұнымен қоса қалақшаның  әрбір нүктесі  т  қадамындай винтік қозғалыс жасайды.

т = Н0,                                            (5)

Мұндағы: т  – қалақша саны; Н0 – қашаудың бір айналымындағы өтімділік.

Қашаудың өсінен басқа қалақшаның кез келген R нүктесінде винттік қозғалыс төмендегі формула бойынша өрнектеледі.

(6)

Мұндағы: nд – қашаудың айналу жиілігі.

9.2 формуласына қарап біз (R = 0) өсінде қалақшалардың жасақтарының тек батқандығын көруге болады. Қашаудың  қалақшаларының кескіштері центірінен керісінше бағытта орналасқандықтан, ұңғы түбінің ортасында бұзылмаған тау жынысының бағанасы қалып қояды. Ол бағана қашаудың көлденең тербелістерінің және қашау тұрқының  өзіне байланысты бұзылады (8.1- суретің А түрін қара).

Бұрғылау процессі кезінде айналу және көлденең діріл тербелістері пайда болады. Оның пайда болу себебі қашаудың айналу моментінің М әсерінен бұрғы тізбегінің U патенциялық инергиясы себеп болады. Осы тербелістердің пайда болу  айналу жиілігінің бірқалыпсыздығынан және қалақшалардың тау жынысын кесу әсерінен.

Айналу тербелістердің пайда болу механизімі. Қашаудың айналу жиілігінің бірқалыпсыздығы   Рz  өстік салмағының тербелісіне содан тау жынысының  б қабатының  қалыңдығының бірқалыпсыздығына әкеліп соғады. Ал қашаудың айналу жиілігін төмендету, бұрғылау тізбегінің потенциялық инергиясының төмендеуін  U2 дейін жеткізеді, бұдан бұрғылау тізбегінің φ бұрышына бұрылады:

(7)

Иілмелі- морт  тау жыныстарын қалақшалы қашаумен  бұзу  бірқалыпсыз болады. Тангенальды күштің әсерінен тау жынысының  бетінде шектік күш пайда болады, осының  әсерінен тау жынысы  бұзылады. Бұдан б қабатының  қалыңдығының  0-ге жетеді, сәйкесінше қашауға таужыныстарының қарама- қарсылық әсері азаяды. Бұрғылау тізбегінің потенциялық инергиясының  қарсылығының азаюынан қашау жылдам айналып кетеді.

Сонымен бұрыштық жылдамдық  орташа амплетудамен  таужынысының механикалық қасиеттеріне және бұрғы тізбегінің  беріктігіне байланысты болады. Бірқалыпсыз айналу барысында бұрғылау тізбегінің ауыр салмағыда үлкен роль атқарады, осыдан қашау жасақтарына жәй айналу кезінде үлкен динамикалық күш әсер етеді. Егер осылардың әсерінен пайда болған тербелістер тізбектің айналу кезінде болатын өз тербелісінен үлкен мәнге ие болатын болса, қашауға және бұрғылау тізбегінің өзіне үлкен резонан қауіпі төнеді.

Көлденең тербелістердің пайда болу механизімін VII.4.суреттегі екі қалақшалы қашаудан үлгі ретінде қарастырамыз. Қашау өз өсінен О бұрыштық жылдамдық  φд арқылы айналады. Айналу барысында  А қалақшасы алдында тау жынысының сынуы пайда болады, ал В қалақшасының алдында сыну пайда болмайды. Сондықтан қашаудың айналуына қарсылық күші бірқалыпсыз болады, осыдан қашау өсі  О нүктесіне Оі нүктесіне ығысады (17а сурет). Бірақ төмендегідей  теңсіздік орындалу тиіс.

(8)

Сұлбада көрсетілгендей  бір қалақша АА!  доғасымен қозғалып ұңғы қабырғасына енеді, ал екінші қалақша 00!     доғасымен қозғалып қабырғадан едәуір алшақтайды, осының әсерінен қашау көлденең тербелістерге ұшырайды.

Сурет 17- Екі қалақшалы қашаудың ұңғы ішімен жылжу схемасы (а) және көлденең  тербелістердің әсерінен ұңғы қабырғасында пайда болатын өзгерістер (б) көрсетілген

Осы процесстердің  салдарынан ұңғы оқпаны көпқырлы, бірқалыпсыз болып шығады (17-сурет (б) ). Қашау осі О'—О"—О'" траекториясы бойынша қозғалады, ал СДЕ үшбұрышы  мүлтіксіз қашаулар үшін көрсетілген. СДЕ ауданы  Rд   шеңбері ауданынан  кіші.

Сонымен шеңбер тәріздес ұңғы оқанына жұмсалатын күш, бірғалыпсыз шеңберге жұмсалатын күштен бірнеше есе аз болады. Бірғалыпсыз  ұңғы оқпанының пайда болуы  біз үшін тиімсіз, өйткені әрі қарай жұмыс істеу процессі кезінде әртүрлі қиындықтар туғызуы мүмкін.

Қалақшалы қашаудың  қалақшалары небарынша көп болған сайын, ұңғы оқпаны тегіс болады. Сондықтанда  екі қалақшалы қашауларға қарағанда үш және алты қалақшалы қашаулар көп қолданылады. Ұңғы оқпанының  мүлтіксіз тегіс болуы үшін, қашау үстіне калибратор орнатылады.

Айналдырып бұрғылау тәсілінде қашу жасақтары және  қалақша қырлары ұңғы оқпанымен әрдайым түйісу жағдайында болады, сондықтан ол тез тозады. Тозу салдарынан тау жынысымен жасақтардың түйісу ауданы үлкейеді, одан біз төмен көрсеткіштерге ие боламыз.

Қалақшалы қашаулардың шифрлары мен өлшемдері. Қашау шифры оның конструкциялық ерекшеліктері және оның қолданылу аясы туралы мәліметтер береді. Бірінші арапша сан одағы қалақша санын көрсетеді, ал Л әріпі оның қалақшалы екенін білдіреді. Одан әрі қашау диаметрі мм беріледі және жасақ түрі жазылады. Егерде   қашау гидромониторлы жүйемен жабдықталған болса, онда Л әріпінен кейін Г әріпі жазылады. Мысалы қашау төмендегідей шифрға ие болса  2Л161М онда екі қалақшалы, жуу жүйесі қарапайым, 161 диаметірлі жұмсақ тау жыныстарына арналған  екенін көруге болады.   Техникалық жағдайларға байланысты  екі қалақшалы қашаулар диаметірі 76 дан 161,1мм етіп, ал үш қалақшалылар 120 дан 469,9мм-ге дейін жасап шығарылады.

Алмазбен немесе қатты қорытпамен қапталған жасақтар тау жынысына әсері бойынша  кесіп-опыру  құралына жатады. Жасақ негізін  алмаз немесе қатты қорытпадан жасалған домалақ формалы пластинкалар және ұш қырлы кескіш құрайды  (18- сурет а,б). Пластинка қатты қорытпалы негізден 1 тұрады. Ол пликристалды алмазбен жабылады 2. Алмаз қабыршағының қалыңдығы 0,5-0,7мм. Бұндай пластинкалар қаттылығымен, тозуға тұрақтылығымен  және беріктігімен  ерекшеленеді. Пластинка тірекке деффузиялық пісіру тәсілімен бекітіледі, сондықтан оның формасы  тіс немесе кескіш тәрізді болады (18-сурет г,д).

Сурет 18 - Қатты балқытылған – алмаз пластинка(а),  кесуші (б)  және (в)    тау жыныстарының  әсерлесуі мен оларды бекіту (г,д) сызбасы

1- қаттықорытпалы негіз;  2- поликристалдық  алмаз қабаты; 3-тірек;

4- қалақша немесе  кашау секторлары.

Бақылау сұрақтары

1. Бұрғылау режимі, оның параметрлері?

2. Айналу тербелістердің пайда болу механизімі?

3. Көлденең тербелістердің пайда болу механизімін?

4. Қалақшалы қашаулардың шифрлары?

Әдебиеттер

1. Жантасов М.К., Колдасова А.С., Янгибаев Б.А. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы нефтегазового дела». – Шымкент. ЮКГУ им.М.Ауезова, 2012. - 13 Мб.

2. Голубев В.Г., Жантасов М.К., Колесников А.С. Основы технологии и техники бурения. Электронное учебное пособие.- Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2016. -192 с.

3. Жантасов М.Қ. Бұрғылау қондырғылары мен мұнараларын монтаждау және пайдалану: Оқу құралы. – Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2011.- 100 б.

4. Жантасов М.Қ., Шуханова Ж.К., Шегенова Г.К., Усманова Н.А. «Бұрғылау қондырғыларын және мұнайгаз құрылыстарын монтаждау және пайдалану»

11 Лекцияның тақырыбы. 1. Бұрғылау режимі параметрлерінің қашаудың тозуына және оның жұмыс көрсеткіштеріне әсері. Айналмалы бұрғылау режимінің айрықша ерекшеліктері. 2. Қашаудың ұтымды пайдаланылуы.

Мұндай қашаулар МСЗ и С тпті болып  дайындалады және олар жұмсақ түрпілі немесе қатты түрпілі емес  тау  жыныстарын бұзу үшін қолданылады.

МСЗ  типті қашаулар үшқалақшалы диаметірі  190,5 тен 269,9 мм – дейін, ал С – типті қашаулар  алты қалақшалы диаметірі  76 дан 269,9 дейін болады.

Бұл қашаулардың РС – қашауларынан айырмашылығы  олардың кескіш элементтері  үзілмелі орналасқан сонымен қатар жасақ  жоғары қысымымен ұңғы түбіне әсер етуін қамтамасыз етеді. Бұл ВК 8 қатты қорытпамен  жасалған жасақтарды қалақшаларға бекіту нәтижесінде іске асып отыр. Орнатқаннан кейін қашаудың алдыңғы және бүйір қырлары қатты қорытпамен өңделеді (19-сурет .а.б.в).

Сурет 19 - Кесіп – қажау арқылы әсер ететін қалақшалы қашаудың конструкциялық ерекшелігі

1-тұрық; 2- қалақша; 3-қатты қорытпалы жасақ; 4- қатты қорытпамен жалатылған жер; 5- жуу  тесігі.

Бір шарошкалы  қашау. Мұндай қашаулар кесіп – қажау және   үгітіп – сындыру арқылы әсер ететін  қашаулардың  аралығында жасалған.

Тау жыныстарына әсер етуіне байланысты бұл қашаулар кесіп – қажау, ал конструкциясы жағынан шарошкалы қашау.

Кесіп – қажау арқылы әсер ететін қашаулар жасақтары, тау жынысымен үздіксіз түйіскенде тез тозады. Жасақтың  тез тозуын болдырмау үшін оның жұмыс істеу жағдайын жақсарту керек. Сондықтан конструкторлар жасақтың екі қырын кезекпен  жұмыс жасайтындай етіп жасады. Ол үшін олар шарошканы сфера тәрізді етіп жасады. Тұрқы 1 жалғау бұрандасымен жасалған. Төменгі жағы 300 бұрылған цафа тәрізді тірек етіп жасалған. Екі жақты әсері бар шариктіподшибник, тіректегі және цапфадағы тесік арқылы жиналады. Қашауды жинақтап болғаннан кейін ол жер бекітіліп, пісіріледі. 20 б -суретте жасақтың жалпы түрі және оның ұңғы түбімен әсері көрсетілген.

Сурет 20 - Біршарошкалы қашау

Қашаудың айналу есебебінен және шарошканың өз өсінен айналу есебебінен,  бұрғылау процесі кезінде шарошка жасақтарының әрбір элементі, ұңғы түбіне салыстырғанда күрделі қозғалыс жасайды. Егер қашау  бұрыштық жылдамдығымен айналса , онда шарошканың цапфаға салыстырғандағы бұрыштық жылдамдығы мынаған тең.

(9)

Мұндағы  -цапфа осінің қашау өсіне қарай ығысу бұрышы; -шарошка айналуының лездік өсінің горизонталь жазыққа ең кішкене бұрышы.  бұрышы есептеулерде 45-55-қа тең деп қабылданады. Сәйкес келетін өткізгіштік қатынас былай болады.               i=|=0.62+0.71.

Жасақтың ұңғы түбіндегі қозғалыс траекториясы кеңістіктікте эпитрохоиду  болады (9.4 в – сурет).

Алмаз қашаулар борт тобындағы ең арзан табиғи және синтетикалық алмаздармен жабдықталады.

Талқандалуға қарсы кедергіні көтеру үшін алмазды алдын-ала өңдейді.

Алмаз қашау (10.3 а – сурет ) тұрқы тұтасымен болаттан тұрады, оның ішіне басы (және аударма 2, секторында алмаз 4 қондырылған матрицалар 3, қашау матрицасында жуу каналдарына 6 өтетін жуу тесіктері жасалған 5).

Матрицаның үстіңгі қабатына  алмазбен өңделсе  бір қабатты деп аталады. Бұл кезде 2-3 мм диаметрлі алмаздар қолданылады.(бір каратқа 3-12 түйір).

Тау жынысын талқандауыш құралдарды ұсақ алмаздармен жабдықтағанда (1 каратқа 1000 түйірге дейін) алмазды матрицаның беттік қабатына 5-6 мм етіп қондырады. (алмаз бұл қабатты құрайтын шихтаның құрамына кіреді). Бұндай құрамды импрегнирленген деп атайды.

Сурет 21 - Секторлы  кескіп – қажағыш   қашаулар

Алмаздар тау жынысын микрокесумен, қажап талқандаумен немесе оны үгіту арқылы талқандайды. Талқандаудың бұл түрлері төмен механикалық жылдамдықты қамтамасыз етеді.(0.5-1.5м/сағ).

Жалпы алмаз қашаулары конструкциясы цифрында бірінші әріп Д болады. Екінші әріп конструкция ерекшеліктерін қамтиды. Л-сүйір секторлы қашау; К-секторы сатылы профильді қашау; Р-тегіс секторлы немесе ұсақ дөмпешікті қашаулар; N-импрегнирленген қашау. Бұл әріптің болмауы қашаудың бір қабатты жасағы болуының белгісі. Үшінші С әрпі қашау синтетикалық алмазбен жабдықталғандығын білдіреді. Әрі қарай сандармен қашау диаметрі көрсетіледі, ал әріптермен жасақ түрі көрсетіледі. Қашаудың толық шифрының мысалы: ДЛС 188, 9С2; ДК 214, 3С6, ДН 214, 375 және т.б.  Шифрдың соңғы сандары қашау модификациясын білдіреді.

ИСМ қашаулары. Өте қатты материалдар институты (институт сверхтвердых материалов (ИСМ)) жасанды алмаздар негізінде өте берік, тозуға төзімді славутич материалын ойлап тапқан.

Бұл материал жасағының элементтерін жұмыс беті сфералы цилиндрлі тістер түрінде ұнтақ (порошок) металургия әдісімен дайындайды. Тістер қашаудың жұмыс элементтері тесіктеріне престеліп орнатылады.   ИСМ қашауларының жасақтары, тау жынысын тістер бетіне шығыңқы орналасқан жасанды алмаз түйіршіктерінің көмегімен үгітіп және микрокесу арқылы талқандайды. Жұмсақ тау жыныстарын славутичтен жасалған тістерімен кесіп – қажап  талқандау мүмкін. ИР қатты қорытпалы қашауының жұмысын осыған ұқсатуға болады.

Жасанды поликристалды алмазбен жасақталған қашаулар. Монокристал түріндегі алмаздарға қарағанда жасанды поликристалды алмаздарда анизотроптік қасиеттің болмауының арқасында олардың беріктігі мен желінуге қарсылығы жоғары болады.

Поликристалдық алмаз негізінде кесіп-жарғыш және ұнтақтап-кескіш бұрғы қашаулары жасағының элементтері жасап шығарылды. Жасақ элементінің негізін алмазды-қатты қорытпалы пластинка құрайды. АҚШ-та мұндай пластинкалар Стратапакс атымен шығады. Пластинкалар диаметрі 13 мм, қалыңдығы  3.4-8.0 және биіктігі 13.2 мм, поликристалдық алмаздар қабатының қалыңдығы 0.5 және 0.7 мм. Қатты қорытпаның бүгілуге беріктігі поликристалды алмаз беріктігінен 70%-ке жоғары, сондықтан пластинка аталған материалдар композициясы түрінде оптималды қасиеттер үйлесіміне ие болады: қаттылыққа, түрпілі тозуға қарсылық  және майысуға, беріктікке.

Пластинка дифузиялық пісіру әдісімен қатты қорытпа тірегіне бекітіледі. Нәтижесінде болат қашау тұрқының тесігіне престеледі немесе қайта қорытылып матрицаға екінші пісіру әдісі арқылы бекітіледі. Поликристалдық алмаздардың жұмыс істеу қабілетін жоғарлату үшін, пластинкалардың тік бүгілу бұрышы 20º тан кем болмауы тиіс.

Жасақтары поликристалды алмаздардан жасалған қашаулар жұмсақ және қаттылығы орташа тау жыныстарын бұрғылауға арналған. Мұндай қашауларды соққылама қиындықтары болу мүмкін жарықшақты тау жыныстарында қолданған тиімсіз. Жұмсақ тау жыныстарын бұрғылайтын қашаулардың тұрқы болаттан жасалады. Гидроэрозиялы желінуден сақтану үшін қашау бетін плазма-доғалық балқыту әдісімен орнатылатын қатты қорытпалы қабықшамен қаптайды. М типті қашаулардың бірінің жасағының жалпы көрінісі 22 в-суретінде көрсетілген. Жасақтар және жуу каналдары элементтерінің орналасу схемасын әр элемент жыныстың бірдей шарттарын орындайтын кезде таңдайды.

Сурет 22 - Стратапакс пластикасының жалпы көрінісі (а), жасақ элементінің жұмыс схемасы (б) және жұмсақ жыныстарды бұрғылау үшін «Кристенсен» фирмасының жасаған қашау жасағының жалпы көрінісі (в);

1-поликристалдық алмаздар; 2-қатты қорытпа; 3-қатты қорытпалы тірек; 4-Koнуcқашаулары; 0-талқандалатын тау жынысы.

Негізі қымбат материалдар және қашауды дайындаудың күрделі технологиясы олардың қымбат тұруына себеп болады ( табиғи алмаздармен жабдықталған қашаулардың құнынан төмен емес ). Алайда мұндай қашаулармен бұрғылаудың мехникалық жылдамдығы табиғи алмаздармен жабдықталған қашауларға қарағанда бірнеше есе жоғары. Бұл  РС-ге  ИР-ге және шарошкалы қашауларға қарағанда  олардың нақтылы қабылетін тез көтереді.

ИСМ секторлы қашаулардың жасақталуы алмазды түйіршектер жұмысының процесі кезінде қажалатын микрокесумен және ұнтақталумен тау жыныстарын құрайтын озық технологиялар нәтижесінде жүреді. Қашау орта қаттылықтағы тау жыныстарынан,  қатты тау жыныстарын бұрғылауға арналған.

ИСМ қашауы алмазды қашауларға  қарағанда екі-үш есе арзан, динамикалық жүктемеге  тау жыныстарының біртекті еместігіне азырақ сезімтал. Оларды ұңғыға түсіру алдында оқпанның, ұңғы сағасының арнайы дайындығын қажет етпейді. Осы артықшылықтар ИСМ қашауларына үлкен тереңдікте (2500 м астам ) бұрғылау кезінде алмазды және басқа қашаулармен бәсекелесуге мүмкіндік береді. Төмен механикалық жылдамдықтарының себебінен  таяз ұңғыларды бұрғылағанда ИСМ қашауларын пайдаланған тиімсіз.

Бақылау сұрақтары

1. Бір шарошкалы  қашау?

2. Алмаз қашаулар?

3. ИСМ қашаулары?

4. Қалақшалы қашаулардың шифрлары?

5. Айналмалы бұрғылау режимінің айрықша ерекшеліктері?

Әдебиеттер

1. Жантасов М.К., Колдасова А.С., Янгибаев Б.А. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы нефтегазового дела». – Шымкент. ЮКГУ им.М.Ауезова, 2012. - 13 Мб.

2. Жантасов М.Қ., Шуханова Ж.К., Шегенова Г.К., Усманова Н.А. «Бұрғылау жабдықтары мен мұнайгаз құрылыстарын монтаждау және пайдалану» пәнінен электрондық оқу әдістемелік кешені.- Шымкент. М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - 13 Мб.

3. Жантасов М.Қ., Колдасова А.С., Янгибаев Б.А. «Мұнайгаз ісінің негіздері» пәнінен электрондық дәрістер жинағы.- Шымкент. М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - 7,85 Мб.

4. Жантасов М.К., Колдасова А.С., Янгибаев Б.А. Электронный конспект лекций по дисциплине «Основы нефтегазового дела». – Шымкент. ЮКГУ им.М.Ауезова, 2012. - 5,14 Мб.

12. Лекцияның тақырыбы. 1. Шаю ерітіндісінің өнім беруші қабатқа ықпалы. 2. Өнімді қабаттарды бастапқы ашу тәсілдері.

Өнім қабатын ашу сапасына шаю сұйықтығының әсері

Бұрғылау тұрақтылығына шаю сұйықтығының әсері қолдану және дайындауға кеткен шығындардың өзгеруіне ғана байланысты емес, сонымен қатар бұрғылау жылдамдығының өзгеруіне қатысты.

Қабаттың ашу сапасына әртүрлі шаю сұйықтығының әсерін анықтау үшін ауа және көбік, сазды еріткіш, БАЗ сулы ерітіндісі,мұнай негізінде ертінділерді қолдананып қабатты ашуға тәжірбие жүргізілді.

Қабаттың өткізгіштігіне шаю сұйықтығының әсерін тоқтату үшін жобалаушы технологиялық шаб сұйықтығын таңдау керек. Қазіргі уақытта мұнай және газ қабаттарын ашу үшін сазды ертінділер; сазсыз сулы суспензиялар, көмірсутек негізінде ертінділер және газтәріздес агенттер қолданылады.

Бұрғылауда кең қолданыс тапқан сазды ертінді, ол аз тұтқырлыққа ие, сыртқы агрессивті агенттерге тұрақты, бұрғылау кезінде өте ыңғайлы.

Ұңғымада ұстауға қауіпті шаю сұйықтығының әсерін бағалау үшін ФСК-1 және ФСК-2 құралдары дайындалды және құрастырылды.

Ұңғыманы бұрғылау кезінде шаю ертіндісінің әсерінен жылы температурада бос жерлерді толтырылған мұз суға айналады. Тау жыныстарының бөліктерінің арасындағы ілінісу күші толығымен жойылады немесе әлсірейді. Құлаған бөлшектер циркуляциялық сұйықтықпен сыртқа шығарылады. Циркуляция тоқтағаннан кейін тау жыныстары шөгеді де тығын болып бұрғылау құралдарын ұстап немесе қысып қалады. Ұңғыманың диаметрінің үлкеюі шаю сұйықтығының ағу жылдамдығын төмендетеді және бұрғыланған тау жыныстарын шығаруды да азайтады. Шламның көп мөлшері бұрғылау жабдығын және құралын тез тозуға әкеледі.

Шаю сұйықтығының әсерінен коллектордың өткізгіштігінің төмендеуінің басқа себебі болып ірі кеуектерге және жұқа жарықшақтарға қатты фазаның жұқадисперсті бөлшектерінің енуі.

Берілген зерттеу бойынша ұңғыма оқпанына шаю сұйықтығының әсерінің өткізгіштігін өлшеу кезінде ерітіндінің кедергісі 0 5 Ом жәнеұңғыма диаметрі 25 см сақтауға болады. Қабат қуаты кезінде жыныстың әсері маңызды емес.

Осыған байланысты бұрғылау тізбегіне шаю сұйықтығының әсерін бөлек қарастырамыз. К гидравликалық кедергі коэффициентін анықтауға арналған формуланы қарастырмаймыз, ал есептеу үшін тапсырманы орындауға ыңғайлы етіп аламыз

ЛБТ жұмысының сенімділігін арттыру үшін шаю сұйықтығының әсерінен бұрғылау құбыры материалының коррозияға тұрақтылығын зерттеу және коррозия ингибиторын қолдану тиімділігі. Мұндай зерттеулер лабораториялық жағдайда бұрғылау ерітіндісінде жүргізіледі.

Қабатты ашудың ең негізгі жағдайы түп маңы аймағындағы өнім сипаттамасына шаю сұйықтығының әсерін тоқтату. Түп маңы аймағына шаю сұйықтығының енуі түп маңы аймағының өткізгіштігін төмендетеді, осыған ұңғыманың өнімділігі байланысты. Мысалы, түп маңы аймағының өткізгіштігі қабат өткізгіштігінен 4 есе төмен болса, ұңғыманың өнімділігі екі есеге төмендейді. Түп маңы аймағының өткізгіштігі нөлге тең болса, онда ұңғыма дебиті де нөлге ұмтылады.

Қабатты ашудың сапасын бағалау үшін керннің өткізгіштігіне шаю ерітіндісінің әсерін зертханалық тексеру нәтижесін қолдану мүмкін.

Коллекторге шаю сұйықтығының ластаушы әсерінің дәрежесін бағалау

Бұрғылау кезінде ұңғыманы шаю технологиясын жетілдірмей іздеу және барлау жұмыстарының тиімділігін жоғарлату мағынасыз. Ұңғыманы шаю технологиясы – бұл циркуляция, өңдеу, тазалау, дайындау, құрамын таңдау бойынша операциялар және технологиялық процесстер комплексі. Шаю технологиясын жетілдіру арқылы бұрғылаудың технико-экономикалық көрсеткіштерін жоғарлатуға болады.

Шаю сұйықтығын және тампонажды қоспаны дұрыс таңдау, тампонаждау және шаю технологиясы бұрғылауды жоғары тиімділікпен жүргізуге мүмкіндік береді және бұрғылау жұмысының сапасын жоғарлатады, сонымен қатар қоршаған ортанының ластануын төмендетеді.

Барлау ұңғымасын бұрғылаудың заманауи технологиясы және тау-геологиялық жағдайының әртүрлігі шаю сұйықтығы фунциясының толық комплексі және оған қойылатын негізгі талапты анықтады.

Шаю сұйықтығының негізгі функциясы төменде келтірілген:

1. Гидродинамикалық функция:

- ұңғыма түбін шламнан тазалау және сыртқа шығару;

- тау жыныстарын бұзушы аспатарды салқындату;

- түбінде тау жыныстарының бұзылуы (гидромониторлы эффект)  энергияны бұрғылау сораптан қозғалтқышқа беру.

2. Гидростатикалық функция: циркуляция тоқтаған кезде шламның бөліктерін ұстау;

Ұңғыма жүйесінде тепе-теңдікті сақтау – қабат: а) жұтылуды жою үшін төмен қабат қысымды ұңғымада аз гидрасатикалық қысымды қамтамасыз ету; б) ұңғыма оқпанына газдың, мұнайдың, судың кіруін болдырмау үшін жоғары гидростатикалық қысымды қамтамасыз ету;

- ұңғыма қабырғаларының бүтіндігін сақтау;

- тәлдік жүйеге күшті (жүктемені) төмендету.

3. Қабат түзуші функция:

-ұңғыманың кеуекті қабырғасына өткізгіштіктің төмендеуі;

-әлсіз цементтелген тау жыныстарының байланысын күшейту және сақтау;

-ұңғыма қабырғасына бұрғылау тізбегінің үйкелуін төмендету.

4. Физика-химиялық функция:

-тау жыныстарының байланысын сақтау;

-·бұрғылау құралдарын және жабдықтарды абразивті тозудан және коррозиядан сақтау;

-өнім горизонтын ашу кезінде өткізгіштігін сақтау;

- ұңғыма ортасының (шлам,жерасты су, ұңғыманың жоғары және төмен температурасы) әсері процесінде бұрғылау ерітіндісінің сапасын сақтау;

5. Басқа функциялар:

-мәңгі тоң жерлі тау жыныстарында жылы режимді сақтау;

-алмазды бұрғылау кезінде бұрғылау тізбегінің дірілін сөндіру;

Өнімді кеніштерге кіру әдістемелері

Егер коллектор тұрақты болмаса, өнімді кенішті арнайы фильтрмен бекітіледі.

Мысалы.Түп маңы аймағын жәнеұңғыма түбінің тереңдігін таңдау. Тік ұңғыма кенішіне ену тереңдігі- 3100 м. Кеніш табанының астында 3160 м тереңдікте құрамында суы бар қабатшаға ие.

Таңдау. Берілген жағдайда өнімді кенішке ену әдісі ыңғайлы, жоғарыда келтірілген тау жыныстарындағыдай диамердегі қашаумен қабатты біріншілік ашу қарастырылады. Цементтеу әдісі - кеңістікке тізбек башмагі арқылы цемент ерітіндісін шығару. Сосын қабатты эксплуатациялық тізбекті перфорациялау және цемент тасымен екінші рет ашады. Ұңғыма түбінің тереңдігі былай таңдалады. Бұрғылауды 3140 м тереңдікте тоқтату керек, яғни, өнім қабатының астыңғы бетіне енуге дейін, өнім қабатының табанына жақын жерде 3160м тереңдікте сулы қабаты орналасқан. Ұңғыма түбінің тереңдігі туралы соңғы шешім ұңғыманың геолог-геофизикалық көрсеткіштеріне байланысты. Ұңғыманың түп маңы аймағының конструкциясы 1 суретінде көрсетілген.

Қорытынды: егер диамтері 139,7 мм қашаудан және диаметрі 168 мм пайдалану тізбегінен бас тартса, онда құрамында қабырға қалыңдығы 12,1 мм секциясы жоқ құбырларды таңдау керек.

Есептеулер көрстекендей, егер диаметрі 178 мм пайдалану тізбегін қолдану және диаметрі 146 мм қашаумен өнім қабатын бұрғылау қажет болған жағдайда, құрамында құбыр қабырғасының қалыңдығы  12,7, 13,7, және 15,0 мм секциясы болмайтындай етіп тізбекті конструкциялау керек.

Қабатқа ену әдісімен бұрғылау операциялары орындалады.

Сурет 23 - Ұңғыманың түп маңы аймағының конструкциясы

1- шегенді тізбек; 2- цементті тізбек; 3- перфорациялық қима; 4- өнім қабаты.

Сурет 24 -  Ұңғыма түбінің конструкция схемасы

Келтірілген ұңғыма түбінің конструкциясы түбті сенімді беріктеуін және ұңғыманың диаметрін сақтауды қамтамасыз етеді. Бұл вариантта алдын ала дайындалған қимасы бар шегендеу тізбегі өнім қабатының төменгі бөлігінде орналасқан. Содан кейін пайдалану тізбегі толық цементтеледі. өнім қабатының интервалы да цементтеледі. Цемент ерітіндісінің қатуынан кейін өнім интервалында перфорациялау (тесу) жүргізіледі.

Берілген констукцияның ерекшелігі:

- ұңғыманы аяқтаудың оңай технологиясы;

- ашық түбінде констукциялауға қарағанда, өнім горизонтын сенімді айыру (бөлектеу);

- өнім интервалын ашу мүмкіндігі;

- ұңғыма түбін беріктігін және ұзақ пайдану кезінде өту қимасын сақтау.

Бірақ пайдалану ұңғымасы түбінің контсукциясы кезінде өнім қабатының түп маңы аймағы факторлардың максималды әсеріне ұшырайды, бұл кальматацияға және флюид қаныққан жыныстарды бекітуге және ұңғыманың өнімділігін төмендетуге әкеледі. Түп маңы аймағында тау жыныстарының сүзу қасиетіне көп шығынды қабатты біріншілік ашу және шегендеу тізбегін цементтеу әкеледі.

Ұңғыма ұзақ уақытты капиталды құрал жабдық болып келеді. Оның констукциясы берік болу керек, өту қабатының герметикалығын қамтамасыз ету. Сонымен қатар констукциясы экономды болу керек және шегендек тізбектерінің саны аз болу керек.

Өнім қабаты әлсіз цементтелген құмтастардан құралған, ұңғымаға қабаттан құмдар шығарылады. Осыдан түп маңы аймағы бұзылады.

Түбіне қабаттан шыққан құмдардың шығуын болдырмау үшін әртүрлі констукциядағы құмтасты сүзгішті түсіреді. Ашық өнім қабатының интервалында перфорациялық тізбектің ішінде орналасқан гравийлі сүзгіштер қолданылады.

Олар қауіпсіздік талартарын орындайды. Соңы уақытта  жаңа ұңғымаларда бұрғылау бригадасы пайдалану тізбегімен ұңғыманы беріктеуден кейін перфорацияға сүзгішті орналастырады, ал ескі ұңғымаларда сүзгішті ұңғмына капиталды жөндеуден кейін орналастырады.

Бақылау сұрақтары

1. Шаю ерітіндісінің өнім беруші қабатқа ықпалы?

2. Шаю сұйықтығының негізгі функциясы?

3. Өнімді кеніштерге кіру әдістемелері?

4. Ұңғыма түбінің конструкция схемасы?

Әдебиеттер

1. Жантасов М.К., Колдасова А.С., Янгибаев Б.А. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы нефтегазового дела». – Шымкент. ЮКГУ им.М.Ауезова, 2012. - 13 Мб.

2. Жантасов М.Қ., Шуханова Ж.К., Шегенова Г.К., Усманова Н.А. «Бұрғылау жабдықтары мен мұнайгаз құрылыстарын монтаждау және пайдалану» пәнінен электрондық оқу әдістемелік кешені.- Шымкент. М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - 13 Мб.

3. Жантасов М.Қ., Колдасова А.С., Янгибаев Б.А. «Мұнайгаз ісінің негіздері» пәнінен электрондық дәрістер жинағы.- Шымкент. М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - 7,85 Мб.

4. Жантасов М.К., Колдасова А.С., Янгибаев Б.А. Электронный конспект лекций по дисциплине «Основы нефтегазового дела». – Шымкент. ЮКГУ им.М.Ауезова, 2012. - 5,14 Мб.

13 Лекцияның тақырыбы. 1. Перспективалы горизонттарды сынамалау технологиясы 2. Ұңғымаларды бекітудің мақсаты мен тәсілдері. Ұңғыма конструкциясын жобалау принциптері.

Қабатты сынау мұнайгаз қабатындағы өнім интервалының шегін анықтау, оның мұнайгаз қанықтылығын, сонымен қатар қабат қысымының шамасы және температурасы; мұнай және газды барлау ұңғымасында бұрғылау процесінде шегенді бағананы түсіруге дейін жүргізілген. Ұңғамының қабат орналасқан тереңдігіне бірінші болып кабель-арқанды түсіреді және арнайы сырғымалы механизмі бар пакер элементі ұңғыма қабырғасына қысылады.

Клапанды ашқаннан кейін қабат түбінен сынама жинағыш сыйымдылыққа сұйықтық құйылады. Сынама жинағыш толғаннан кейін сынама беткейге көтеріледі және алынған сынамадан талдау жасайды.  Беткеймен электр байланыстар процесті бақылауға көмектеседі. Беткеймен электр байланысы процесті бақылауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар жер бетіндегі аппараттарына өлшенген параметрлерді (қысым, температура) өткізеді. Кабель-арқанды қолдану түсудің үлкен жылдамдығын және жабдықтың көтеруін қамтамасыз етеді. ТМД-да қабатты ОПК және ОПТ типті каротажды сынамалар қолданады, соңғысы терең ұңғымаға (7000м дейін) арналған. Бірақ каротажды сынамалар 6-8 л қабат флюидін алуға ғана мүмкіндік береді. Сонымен қатар оларды қолданар алдында ұңғыманы бұрғылауды тоқтатады, ал бұрғылау жабдықтарын жоғарыға шығарады.

1 - кабель; 2 - басы; 3 - баллон; 4 – башмакты нығыздаушы; 5 – рычагті лампа.

Сурет 25 -  ОПТ-7-10 типті сынамамен қабатты сынау

Бұрғылау құралын жоғарыға көтермей ақ шығару сынаманың көмегімен жүреді, сныма жинағышты бұрғылау құбырына лақтырады. Бұл жағдайда ұңғымаға бұрғылау құралын түсіру кезінде қашау үстіне гидравликалық пакер орналастырады және қабатты ашу бұрғылау кезіндегідей  жүргізіледі. Сосын бұрғылау бағанасына сынама жинағышты лақтырады, ол бұрғылау құбырының ішінде пайда болған қысымның әсерінен  пакердің ішкі қимасын бекітеді. Ұңғыманың құбыр аралық кеңістігі жабыла бастайды, сынама жинағыш клапаны ашылады.

I - сынамажинағыш, II – гидравликалық пакер, III - қашау; 1 - секциялық баллон; 2 - дроссель; 3 - қабылдағыш клапан; 4 - жоғарғы клапан; 5 - гидравликалық пакерэлементі; 6 – терең тіркеуші манометр; 7 – төменгі клапан; 8 - сүзгі.

Сурет 26 -  ОПБ типті сынамамен қабатты сынау

Алғашқы ашу кезінде физика-химиялықжәне физика-механикалық әсердің нәтижесінен ұңғыма аймағындағы жыныс коллекторларының сүзгі-сыйымдылық қаситеі өзгереді.

Ұңғыма аймағына физика-химиялық әсердің болуы шаю сұйықтығының  сүзгісі бар қабат флюидінің және тау жыныстарының әсерлеcуінен болады.

өнім горизонтына физика-химиялық әсер келесі факторлардан болады:

- өнім қабатын бұрғылау нәтижесінде тау массивін түсіру;

- шаю сұйықтығының өзгеретін қысымға қарсы бағанасы;

- бұрғыланған тау жыныстарының бөлшектері және шаю сұйықтығының дисперсті фазасының кеуекті кеңестігінің кольматациясы;

- ұңғыма айналасындағы аймақта температура режимінің өзгеруі;

- қозғалмалы бұрғылау жабдығымен бұрғыланған қабаттың тау жыныстарына гидродинамикалық және механикалық әсері.

- Осының нәтижесінен ұңғыма аймағында қабатты біріншілік ашуда физика-химиялық процестің болуы физика-механикалық әсердің нәтижесінен болады. Мысалы, жыныс-коллектордың шаю сұйықтығының сүзгімен әсері, репрессияның әсерінен шыққан кеуекті кеңістіктің ішіне енгенуінен болады.

Бұрғылау процесінде бір-бірінен литологиялық қасиеті бойынша, физика-механикалық қасиетімен, қаныққан дәрежесімен және қаныққан сұйықтық түрімен, қабат қысымының аномалды коэффициентімен ерекшеленетін тау жыныстарын ашады. Тұрақты, мысалы карбонатты тау жыныстары ұңғыма оқпанында ұзақ уақыт бекітілмесе, тұрақсыз тау жыныстары кездеседі; мұндай тау жыныстары оңай төгіледі, бұзылады. Тұрақсыз тау жыныстары терең емес, тектоникасы бұзылған ацмақта кездеседі. Ұғыма қабырғаларының тұрақтылығы бұзылуын болдырмау үшін, онығ оқпанын беріктеу керек.

Өткізгіш тау жыныстарының қабат қысымының аномалды коэффициенті әртүрлі болады. Бұрғылау процесінде әртүрлі аномалды коэффициентті өткізгіш тау жыныстарының қабаты ашылса, аномалды коэффициенті жоғары қабаттан аномалды коэффициенті төмен қабатқа ұңғыма оқпаны арқылы қабат сұйықтығының ағуы пайдаболады. Бұндай ағыстар болмау керек, себебі табиғи энергияны шығындайды, аномалды коэффициенті төмен қабаттардың коллекторлық қасиеті бұзылады.  Ағындар грифоннның пайда болуына, ашық фонтандау, қабатты артизанды және емдік сумен ластауға, ұңғыма жабдықтарының коррозиялануына, кейде ұңғыманы жоғалтуға әкеледі. Осыны болдырмау үшін өткізшігтік қабаттарды бір-бірінен бөлектейді.

Пайдалану ұңғымасында қабат қысымын өнім қабатынан ашық беткейге тасымалдауға, ал айдау ұңғымасында – жұмысшы сұйықтықты ашық беткейден өткізгіштік қабатқа тасымалдауға берік және герметикалық каналды талап етеді, ол көптеген ондаған жылдар бойы қызмет етуі керек.  Оған арнайы тізбек құбырлар канал бола алады.

Беріктеудің негізгі мақсаты: а) сұйықтықты тасымалдау үшін герметикалық және ұзақ жұмыс жасайтын каналдарды құру; б) ұңғыманың қабырғаларының тұрақтылығын қамтамасыз ету; в) қабат сұйықтығының ағысын болдырмау; г) ұңғыма сағасын берік беріктеу жағдайын жасау.

Беріктеудің кең тараған әдісі ұңғымаға тау жыныстары мен құбырлар арасында берік және герметикалық байланысты құрып және уақыт өте қатайтатын заттарды шегендеу құбырының тізбегімен түсіру. Ұңғыма оқпанының бөлек бөліктерін уақытша беріктеу үшін цементті көпірлер құрастырады немесе ұңғыма қабырғаларын арнайы химиялық заттармен өңдейді.

Ұңғыма конструкциясының сенімділігінен ұңғыма оқпанының беріктелген бөлігінің техникалық күйі айтылады, осы арқылы бірнеше технологиялық операциялар комплексін жүргізуге болады. Сонымен қатар ұңғыма конструкциясы келесі талаптарға сәйкес болу керек:

- пайдалану тізбегінің оптималды диаметрін таңдау арқылы пайдалану процесінде өнім аймағында қабат энергиясын максималды қолдану;

- тиімді қондырғыны, оптималды әдістерді және пайдалау режимін қолдану, қабат қысымын ұстрау және қабаттың мұнай бергіштігін жоғарлатудың тағы басқа әдістерін қолдану;

- ұңғыманы пайдалану және құрылысының барлық этаптарында қауіпсіз жұмыс жасау жағдайы;

- қоршаған ортаны қорғау жағдайы: ұңғыманы бекіту беріктігі есебінен, шегенді тізбектің герметикалдығы, сонымен қатарфлюид құрамдас аймақтарды бір-бірінен ажырату;

Осы көрсетілген талаптарды орындау арқылы бұрғылау процесінде техника-экономикалық көрсеткіштері жоғарлайды.

Бақылау сұрақтары

1. Шаю сұйығының пен тампонажды ерітіндісінің жұтылуы.?

2. Жұтылулар цементтеу кезінде қысымның қалыптасуының салдары?

3. Ұңғыма конструкциясын жобалау принциптері?

4. Ұңғымаларды бекітудің мақсаты?

Әдебиеттер

1. Жантасов М.К., Колдасова А.С., Янгибаев Б.А. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы нефтегазового дела». – Шымкент. ЮКГУ им.М.Ауезова, 2012. - 13 Мб.

2. Жантасов М.Қ., Шуханова Ж.К., Шегенова Г.К., Усманова Н.А. «Бұрғылау жабдықтары мен мұнайгаз құрылыстарын монтаждау және пайдалану» пәнінен электрондық оқу әдістемелік кешені.- Шымкент. М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - 13 Мб.

3. Жантасов М.Қ., Колдасова А.С., Янгибаев Б.А. «Мұнайгаз ісінің негіздері» пәнінен электрондық дәрістер жинағы.- Шымкент. М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - 7,85 Мб.

4. Жантасов М.К., Колдасова А.С., Янгибаев Б.А. Электронный конспект лекций по дисциплине «Основы нефтегазового дела». – Шымкент. ЮКГУ им.М.Ауезова, 2012. - 5,14 Мб.

14 Лекцияның тақырыбы. 1. Қиындықтардың жіктемесі.2. Шаю сұйығының пен тампонажды ерітіндісінің жұтылуы.

Ұңғыманы цементтеу кезінде тампоныждық ерітіндінің дәне шаю сұйығының жұтылуы, шегендеу тізбегінен ығыстыру периодында қысымның күрт жоғарылауы, тізбек сыртындағы кеңістік арқылы ағымдар мен га пайда болулар, көбіне қату және тампонаждық ерітіндінің ұсталу периодында берілген тізбектік кеңістіктің  тампоныждық ерітіндімен толық емес толтырылуы және тізбектің башмагының ашылуы мен басқа да қиындықтар орын алуы мүмкін.

Жұтылулар цементтеу кезінде ұңғыманың қабырғасына өте жоғары қысымның қалыптасуының салдары болады. Қауіпті жоғары қысымның бірнеше себептері болады:

а) цементтеудің аралығының биіктігін және тізбек сыртындағы кеңістікте жүрулерде гидродинамикақ қысымды, жұтылу қысымының индексін ескерусіз тампонаждық ерітіндінің мөлшерін дұрыс таңдамау;

б) осы факторларды ескерусіз, цементтеудің әдісі мен редимдерін дұрыс таңдамау; гидавликалық қысым, әсіресе турбулентті режимде жылдамдықтың жоғарылауымен өседі; жүру жылдамдығын дұрыс таңдамаудан тізбексыртындағы кеңістіктегі суммалық қысым елсіз жыныстардың жұтылу қысымынан жоғарылауы мүмкін;

в) өткізгіш жыныстармен тұрғызылған, аралықта тампонаждық ерітіндінің сусыздандырылуы;

г) тампонаждық ерітінді мен шаю сұйығының қою жаоғыртисотропты қоспасының қалыптасуы;

д) тізбек сыртындағы кеңістіктің көлденең қимасының кең бөлігі бойынша тампонаждық ерітіндінің біржақты жылжуы;

е) тампонаждық ерітіндінің құрамының дұрыс таңдалмау себебінен, тампонаждық ерітіндінің уақытынан бұрын қоюлануы мен ұсталуы, дайындау кезіндегі берілген рецептураның бұзылуы, рецептура тұрғызылған сепетемелікпен салыстырғанда цементтеу мерзімінің өсуі немесе өткізгіш қабаттармен әсерлесу кезінде жоғары сусыздандырылу.

Цементтеу процессінде тізбек сыртындағы кеңістіктегі қысым үнемі қабат қысымынан жоғары болуы қажет. Осы қысымдардың айырмашылығыны әсерінен өткізгіш қабаттарға тампонаждық ерітіндіден бос судың сүзілуі жүреді. Мұндай сусыздану, тек қана егер ерітінді жылжымайтын жағдайда болса, ал ұңғыманың қабырғаларында шаю сұйығының қатты фазасының бөлшектерінен азөткізгішті сүзу қабыршығы болса ғана қауіпсіз болады.

Егер де ұңғыманың қандай да бір аймағындағы қабыршық алынса, тампонаждық ерітіндіден бос су сүзіледі, ал ұңғыманың қабырғаларында цемент қабық пайда болады. Ағыстың жылдамдығы жоғары болған сайын, соғұрлық қабыршықтың қалыңдығы жұқа болады, әсіресе ағыстың турбуленттік режимінде. Егер де ерітіндінің жүрісі қысқа уақытқа тоқтатылса, қабыршық қысқа уақытта тізбек пен ұңғыманың қабырғасының арасындағы саңылаудың барлығын толырады. Қалың сүзу қабыршығы бар аймақтарда циркуляцияны қалпына келітурде өте жоғары жергілікті гидравликалық кедергілер пайда болады. Ерітіндіні осындай аймақ арқылы итерген кезде көбіне қысымды, башмак пен тізбек арасындағы немесе шегендеу құбырының қалың қабыршығының аралығындағы жыныстар бұзылатындай дәрежеде көтеру қажет болады.

Тампонаждық ерітіндінің жылдам сусыздандырылуының алдын алу үшін, біріншіден, тізбек сыртындағы кеңістікке бірінші порцияның шығу моментінен цементтеудің барлық процессі аяқталғанға дейін тоқтамауын бақылау қажет; екіншіден, 30 минут ішінде 10-15 см3 деңгеіге дейін сәйкес өңдеу жолымен ерітіндінің суберімділігін төмендету немесе арнайы буферлік сұйықты пайдаланып, ұңғыманың қабырғаларындағы булы арындарды кольматирлеу.

Цементтеу мен келесі периодтарда қиындықтардың алдын алудың тиімді әдістерінің бірі – шегендеу тізбегінде бөлу пакерлерін пайдалану. Мұндай пакерлер газпайда болулар мен ағулардың алдын алу үшін аномалдылық коэффициенті жоғары жиектерден жоғары орнатылуы қажет, сонымен қатар бірден жоғары болатын салыстырмалы қабат қысымы бар жиектердің арасына орнату қажет, ал сатылы цементтеу кезінде – жұтылатын нысанның жиегінен жоғары, үнемі тұрақты жыныстарға қатысты оқпанының аномалды диаметрі бар аймақта. Пакерлер радиалды бағытта кеңееді және цементтеуден кейін оларға әсер ететін, гидравликалық немесе механикалық күштердің әсерінен ұңғыманың қабырғаларына тығыз жабысады.

27 суретте сатылы және манжеттік цементтеуге арналған гидравликалық әрекетті пакер көрсетілген. Ол қаңқадан 8, разинаматалы тығыздау элементінен 9 және цементтеу мутасынан тұрады. Муфтаның төменгі төлкесі 6 тек қана тізбек сыртындағы кеңістікке шаю сұйығының шығуы үшін саңылауларды А-ны ғана жауып қоймай, сонымен қатар тығыздау элементі мен қаңқаның арасындағы соңғылық жазықтық Г шегендеу тізбегінің ішкі бетімен хабарласа алатын В арындарын жабады. Ұңғыманың төменгі аралығын цементтеудің соңында, төменгі төлкеге 6 отыратын, шарды 7 лақтырады. Тізбектегі өсетін қысымның әсерінен төлке 6  А саңылауының төменгі шетіне тірелгенге дейін төмен ығысады; бұл кезде арындардың В кіру терезелері бар төлкедегі саңылауымен Б сырылады, бұл кезде осы арындар бойынша сұйық шеңдерлік жазықтыққа Г түседі және ұңғыманың қабырғаларына тығыз жабысқанға дейін тығыздау элементін 9 кеңейтеді.

Сурет 27 -   Сатылы және манжеттік цементтеуге арналған гидравликалық әрекетті пакер

Тізбектегі қысымда ары қарай жоғарылатқанда шпилькалар 5 кесіледі, төлке 6 тірелгенге дейін төменге ақрай ығысады және арынға В кіруді герметикалық түрде жабады, бұл кезде муфтадағы саңылау А ашылады және шаю сұйығы тізбек сыртындағы кеңістікке шығады.

Тізбек сыртындағы кеңістіктің берілген интервалының тампонаждық ерітіндімен толық емес толуының себебі болып операцияны жобалау кезінде осы кеңістіктің көлемін анықтаудағы, ұңғымаға нақты айдалған ерітіндінің көлемін өлшеудегі, ерітіндінің жұтылуларының өлшеуіндегі қателіктер табылады, сонымен қатар шегендеу тізбегінде соңғысының көп мөлшерде қалуы.

Скребкалармен, турбулизаторлармен, орталықтандырғыштармен және манжетелармен жабдықталған, тізбекті ұңғымаға түсіруде, осы элементтердің жан-жағында қырылған сазды қабыршықтардың бөлшектерінен үлкен емес сальниктер қалыптасуы мүмкін. Мұндай сальниктер тізбек сыртындағы кеңістіктің гидравликалық кедергісін жоғарылатады және, сәйкесінше, жұтылулардың қалыптасуына оң әсер етеді. Осыны болдырмас үшін жұлынған қабыршықтың жиналғанбөлшектерін ұңғымадан алу қажет.

Бақылау сұрақтары

1. Шаю сұйығының пен тампонажды ерітіндісінің жұтылуы.?

2. Жұтылулар цементтеу кезінде қысымның қалыптасуының салдары?

3. Пакердің қызметі?

4. Пакердің түрлері?

Әдебиеттер

1. Жантасов М.К., Колдасова А.С., Янгибаев Б.А. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы нефтегазового дела». – Шымкент. ЮКГУ им.М.Ауезова, 2012. - 13 Мб.

2. Жантасов М.Қ., Шуханова Ж.К., Шегенова Г.К., Усманова Н.А. «Бұрғылау жабдықтары мен мұнайгаз құрылыстарын монтаждау және пайдалану» пәнінен электрондық оқу әдістемелік кешені.- Шымкент. М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - 13 Мб.

3. Жантасов М.Қ., Колдасова А.С., Янгибаев Б.А. «Мұнайгаз ісінің негіздері» пәнінен электрондық дәрістер жинағы.- Шымкент. М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - 7,85 Мб.

4. Жантасов М.К., Колдасова А.С., Янгибаев Б.А. Электронный конспект лекций по дисциплине «Основы нефтегазового дела». – Шымкент. ЮКГУ им.М.Ауезова, 2012. - 5,14 Мб.

15 Лекцияның тақырыбы 1. Апаттың түрлері, себептері және оларды болдырмау шаралары. 2. Қармағыш аспаптар және олармен жұмыс жасау. Апат кезіндегі жұмыстарды ұйымдастыру. 3. Қорытынды

Бұрғылау құбырлары мен қашаулармен апатты жою.

Бұрғылау құбырларымен дер уақытында апатты дұрыс жою негізінде құбырдың сынғаны жайында қаншалықты тез білгендігіне байланысты болады. Апатты анықтаған кезде бұрғылаушы оны максималды жылдамдықпен көтереді. Бұрғылау бағанасының сынған бөлігінің көтерілген соңын бетте тазалап, сыну себебін анықтай мақсатында шайып, қарайды. Кейін ұңғымада қалған шамдарды санайды, сынған құбырлар бағанасының жоғарғы соңы жатқан тереңдікті анықтайды және апатты жою бойынша әректтер жасайды.

Ұңғымаға ұстау құралын түсірмес бұрын оның жалпы құрылысы мен ұстау бөлігінің негізгі өлшемдерді көрсетумен эскизі тұрғызылады. Бұл құралдар бұрғылау құбырларының қалған бағанасын ұстаудан кейін «ауытқу» жасауға көмектеседі. Ұңғымаға түсірілетін құралдың ұзындығы ұстау жұмыстары үшін ұстау құралының бекітілуі ротормен ротор столынан бұрғылау құбырымен жасалуы қажет.

Ұстағышты (шлипс) құлып пен құбырды ұстау үшін пайдаланады. Бағананы ұстағышпен шығару үшін керу береді, бұрғылау сорабын қосады, циркуляцияны қайта қалпына келтіреді, осыдан кейін оны көтеруге кіріседі. Егер бағана көтерілмесе, онда оны айналдырмай «ауытқылады».

Метчикті әдетте аяқталатын түтікшемен үлкен диаметрлі бағыттаушы құбырмен түсіреді. Бұрғылау құбырларында түсірілген метчик құбырдың сынған соңын жабады және конуспен құбырдың ішіне құбырдың қабыршығына тірелгенге дейін кіреді. Бұрғылау бағанасын көтеріп оны сағаттың тілімен алдымен 900, кейін қайтадан 450 және кейін сағаттың тілімен ¼ айналымға бұрайды. Бұрғылау бағанасын бірте-бірте төменге түсірген кезде метчик құбырға соғылады және онда бекітіледі. Ұстау құралын сынуда соңғы бекітуге қашау арқылы бұрғылау ерітіндісінің циркуляциясы қалпына келтірілгенге дейін тиым салынады. Осыдан кейін  бағананы көтеріп көреді. Ұсталған жағдайда оны «ауытқытады».

Аналигиялық түрде қалған бағананы қоңыраудың көмегімен алу жүргізіледі. Бағананың соңының қатты ауытқуы кезінде орталыққа алып кету кілтінің көмегімен алып, тек осыдан кейін метчикті немесе қоңырауды түсіреді. Егер циркуляцияны қалпына келтіргеннен кейін де «жүрумен» бағананы босата алмасақ, мұнай ваннасын қолданады немесе басқа әрекеттер жүргізеді.

Қашаудың ұңғымада қалдырылған бөлшектерін алудың негізгі құралы – магниттік фрезер, оны бұрғылау құбырларында ұңғымаға түсіреді. Түпке 6...7 м жетпей тұрып, аз жылдамдықпен роторды айналдырып шаюды бастайды. Түпке жетіп, көп емес остік жүктелу кезінде фрезерлерді жынысқа бұрғылайды, төменгі полюс түпте қалған бөлшектермен жақындап, оларды ұстайды. Осыдан кейін шаю тоқтатылып, бұрғылау бағанасын көрету басталады.

Апатты құбырөткізгіштермен жою.

Турбобұрғының резьбасының үзілуінің салдарынан туған апаттар калибрмен (калибр ретінде турбобұрғының өткізгішін пайдаланады), қаңқаның үзілген резьбасына бұраумен,  немесе  арнайы ұстағыштармен, біліктің жоғарғы білігінің ішіне ендірілетін арнайы метчиктермен тез жойылады. Турбиналы бұрғылау кезіндегі үлкен қиыншылықтарды қашаудың ілінісуі тудырады. Берілген жағдайда ротордың көмегімен бұрғылау құбырларының бағанасын айналдырумен алу жіберілмейді, өйткені бұрғылау құбырларының қашауы және бағанасы турбобұрғылаудың подшипниктері арқылы біріктіріледі және бұрғылау құбырларының айналуы тек турбобұрғының қаңқасына айналдыруға келтіреді.

Сондықтан, қашауды айналдырумен алмас бұрын, турбобұрғының білігін қаңқадан алау қажет. Ол үшін құбырларға майда металл заттарды лақтыру қажет. Бұл заттарды лақтыру бұрғылау ерітіндісін айдаумен жүргізу қажет, ол үшін турбобұрғының турбинасына майды заттардың түсуін қамтамасыз ету қажет. БҰрғылау ерітіндісінің айдалуы және турбинаның жоғарғы сатысындаға қалақшаарасына түсіп, осы қалақшаларды бұзады, олар өз кезегінде, келесі сатыларға түседі және статорлар мен роторлардың ілінісуне алып келеді.

Біліктің қаңқада қалып кетуі кезінде қашауды, роторлық бұрғылауда бағаналарды айналдыру жолымен алып шығады, өйткені бұл кезде бұрғылау құбырларының айналуы қашаудың айналуын да қамтамасыз етеді. Бір ұңғыманы бұрғылаған кезде аз диаметрлі турбоқұбырларды үлкен диаметрлі құбырларға  ауыстыру кезінде апаттар туындауы мүмкін. Бұл бір жыныстан екінші жынысқа өту орындарында турбобұрғының берілген типоөлшемнің  қашау диаметріне ауысуда өтулер пайда болумен түсіндіріледі.

Ұңғымада қалған құрылғыдан бір жаққа қарай өту.

Ұңғымада қалған бұрғылау бағанасын көтеру немесе оны ол жақтан шығару мүмкін болмаса, өту үлкен уақыт қажет болады, қалдырылған құрылғының ұшы жатқан жерден орыннан биікте жаңа сағаны бұрғылау қажет.

Егер ұңғыма сағасында бұрғылау оңай болатын қатты қисайған аймақ болмаса, онда бір жаққа кету қажет, қалдырылған бағананың үстіне цемент көпір қойып, оның қатайуынан кейін роторлық немесе турбиналық әдіспен жаңа сағаны бұрғылай бастайды.

Бұрғылау тәжірибесінде бұрғылау және шегендеу бағаналарының ұсталуларын жоюдық бірқатар әдістері пайдаланылады.

Созылулар және үлкен емес ұсталулар әдетте «жүру» (көпсатылы, кезекпен түсу және бағананың көретілуі) жолымен жойылады және бұрғылау бағанасын ротормен бұру. «Жүру» уақытында құбырларға қойылатын жүктелу күші бағананың өзінің салмағынан көп болады және тальдық жүйе мен құбырлардың беріктігімен лимиттеледі. Сондықтан «жүру» алдында мұнараның, тальдық жүйенің, шығырдың және олардың беріктігінің жағдайы, сонымен қатар салмақтың индикаторының қалпы ұқыпты тексерілуі қажет. Егер «жүрумен» ұстауды жою мүмкін болмаса, онда ары қарай жұмыстар ұсталулардың түріне байланысты болады. Осылай, қысымның құлауының әсерінен жұретін ұсталулар, шарт бойынша, сұйықтықты ваннмен (мұнай, су және қышқылдық) жояды.

Ұсталған бұрғылау бағанасын жіберу және қашаудың, карбонаттық және балшықты және басқа да жыныстарда құбырөткізгіштердің ілінісуін жою үшін қышқылдық ванна пайдаланылады. Су ваннасы балшықты ерітіндіні мұнаймен алмастыру лақтырымға алып келген жағдайда тиімді; егер ұстау аймағында құлайтын балшықтар кездескенде, әсіресе бұрғылау бағанасы магниттік немесе натрилік тұздар шөгінділерінде ұсталған немесе қысылған болса. Ванналарды жасау уақытында мұнайдың кейбір санын құбырларда периодты түрде (1...2 сағат сайын) мұнайды (қышқылды немесе суды) құбыраралық кеңістікке айдау үшін қалдыру қажет.

Егер мұнай (қышқыл немесе су) ваннасы оң нәтиже бермесе, онда мұнаймен немесе сумен жаппай шаюды пайдаланады. Сумен жаппай шаю тұрақты жыныста бұрғылау кезінде мүмкін. Мұнаймен жазық шаюға өту кезінде балшықты ерітіндіден мұнйаға өтуден сақтану қажет, өйткені құбыраралық кеңістікте ауыр балшықты ерітіндіні көтеру үшін және бұрғылау құбырларының ішінде мұнайдың жүруі кезінде жоғарғы қысым қажет болады.

Әртүрлі типті ұсталуларды жоюдық тиімді әдісі болып гидроэмульсті (ГИС) әдіс табылады. ГИС егер бұрғылау ерітіндінің тығыздығы 1,35-3 г/см3-нен кем болмаса, бұрғылау құбырлары герметикалық емес, қашау түпке сүйенсе немесе бұрғылау ерітіндісінің циркуляциясы болмаса мүмкін болады.

ГИС-ті өндіру кезінде (28.1 сурет) бұрғылау құбырларының бағанасына айдау басы арқылы 1 тығын 3 ашық болғанда Н тепреңдігіне, Р2 тығыздықпен бұрғылау ерітіндісін айдайтын болса мүмкін. Р2 құбырларындағы сұйықтың тығыздығының әрт үрлілігінің әсерінен құбыраралық кеңістікте құбырлар бағанасын созатын қысым пайда болады. Құбырлардағы қысым белгілі бір мәнге жеткен кезде диафрагма 2 үзіледі, қысым күрт түседі, ал бұрғылау бағанасында бағананың ұсталған бөлігіне жеткен кезде оған соққылық толқын түрінде әсер ететін түсіру толқыны пайда болады. Сұйықтың ағымы ұсталудың жіберілуіне әсер етеді.

Сурет 28 - Ұңғыма сағасында ГИС – ті жүзеге асыру кезіндегі орап байлау схемасы

1-айдау басы; 2- диафрагма; 3- тығын

Тығын 3 құбыраралық кеңістікте ерітіндінің деңгейінің қатты төмендеуін жібермес үшін құбырлар бағанасын жабу үшін қызмет етеді. Егер берілген қысымда (1000 м құбырлар бағанасына 5,0...10,0 МПа) 25...30 импульс нәтиже бермесе, онда ГИС-ті ваннаның орнатылуымен біріктіреді. Ұсталулар құбырлар бағанасының ілінісуінің әсерінен аз ғана тиімділікпен соққылық жүктелуді орнатумен ястар, дірілдегіштер, түптік гидросоққылармен, шнурлық торпедаз қуатпен жояды. Соңғы жағдайда соққылық толқын, құбырдың резьбалық қосылысынан өтіп, оның күрт әлсізденуіне алып келеді. Егер жыпырылыс алдында құбырларға қайтымды айналу моменті қойылған болса, ал резьбалық қосылыс салмақтанжоғарыжатқан құбырлардан тиелген болатын, онда жарылыс кезінде резьбалық қосылыстың торпеданың алуына қарсы үзілуі жүреді, оны одан кейін  ротормен жеңіл бұрап алып тастауға болады. Бұл әдіс көптеген жағдайларда ұсталу орнынан жоғары жатқан құбырларды босатуға көмектеседі.

Егер қабылданған әрекетке қарамастан бұрғылау басанасын босату мүмкін болмаса, онда оны оң резьбаның көмегімен бөлшектерге бөледі. Ұсталған бөлікті бұраған кезде алдымен құбырдың жан-жағында қалыптасқан сальникті фрезеровкалау қажет. Бұл процесс ұзақ және аз тиімді. Сондықтан, бұрғылау бағанасының ұсталған бөлігін босату үшін ұзақ уақыт қажет болса, әдетте оны ұңғымада қалдырады және оны айналып өтеді. Мұндай, бір жаққа кету деп аталатын оқпанды ауытқытуды иілген ұңғымаларды бұрғылау әдістерін пайдаланып жүргізеді. Ұстау орнын анықтау ұстау анықтағаштың көмегімен жасалады (28.2-сурет). Ұстауанықтағыш магнитті емес материалдан жасалған герметиткалық қаңқаға 3 орнатылған электромагниттен 2 тұрады. Электромагнит қошаған ортадан баспен 1 және түппен 4 изоляцияланады. Соңғылары бір уақытта сәйкесінше жоғарғы және төменгі электромагнит полюстері б олып табылады. Баста 1 кіру және каротаждық кабельдің бекіту түйіні орнатылады.

Сурет 29 - Ұстауанықтағыш:

1- басы; 2- электромагнит; 3- қаңқасы; 4- түбі

Ұстауанықтағыштың жұмысы алдын-ала магниттелген аймақтардың деформациясы кезінде магниттелетін ферромагниттік материалдардың қасиеттеріне негізделеді. Ұсынылатын орынның аймағына ұсталатын құбырлардың магниттілігінің сипаттамаларын алу үшін құрылғы түсіріледі. Ұсталған құбырлар орынында бірінші бақылау өлшеулері жүргізіледі. Одан кейін ұстау аймағында бір-бірінен 10 м қашықтықта орнатылған бағана аймағына электромагнит арқылы ток жіберу жолымен бақылау магниттік белгілер орнатылады. Бұл кезде әр аймақта 15...20 см ұзындықты құбырлардың қималары магниттеледі.

Екінші бақылау өлшеуімен барлық аймақтың бойына магниттік индукция қисығы жазылады. Қисық магниттік индукциядағы соңғылары қатты анамалиялармен бөлінеді. Диаграммада ең аз анамалиялармен, сонымен қатар құлыптар мен муфталар алынады. Одан кейін ұстылған құбырлар бағанасын аз ғана уақыт «босатады». Бұл кезде ұсталмаған құбырлардың металы салдарынан магниттік белгілер жоғалатын деформацияға ұшырайды. Бұл аймақ деформацияланбағандықт ан ұсталған аймақта магниттік белгілер деформацияланбайды.

Үшінші бақылау өлшеуімен м агниттік белгілер жоғалмаған аймақты, демек ұстау интервалық анықтайды.

Ұстау құрылы.

Ұстау жұмыстары үшін әртүрлі типті және арналулы құралдырды пайдаланады.

Метчиктер – муфтада немесе құлыпта, құбырдың қалыңдатылған бөлігінде үзілу пайда болғанда бұрғылау құбырларының бағанасының ұңғымасында қалғандарын ұстуаға арналған. Оң метчиктерді бағананы толығымен алу үшін, ал солы (оң бұрғылау құбырларында)- бөлшектеп шығару үшін арналған.

Ұстау метчигі ұстау жұмыстарында бұрғылау құбырларының құлыбының бөлшектерін кесуге арналған кесілген формада болады.  Метчиктің жоғарғы ұшында бұрғылау құбырларының құлыбының резьбасы кесілген, ал төменгі бөлігінде – арнайы ұстау резьбасы (рң немесе сол).

Қоңыраулар бұзылу құбырдың денесінде, сонымен қатар құбырдың резьбалық қосылысының үзілуі кезінде шегендеу немесе бұрғылау құбырларын ұстауға арналған.

Егер сыну ленталардың болуымен біркелкі болмаса немесе жарық құбырдың бойында болса, онда ұстау үшін сәйкес түтікшелері немесе құбырлары бар ашық қоңырауды пайдалану қажет.

Резьбаның үзілуі немесе бұралып кетуінің салдарынан ұңғымада қалған қашауды алып шығу үшін қоңырау-колибрді пайдаланады.

Оң қоңырауларды барлық қалған бағананың оң бұрғылау құбырларымен ұстау кезінде, ал сол – бағананың қалдырылған бөлігін бұрап шығару үшін сол бұрғылау құбырларымен ұстау кезінде пайдаланылады. Қоңырау жоғарғы муфталық соңында бұрғылау құлыбының резьбасы бар, ал ішкі конустың төменінде – ұстау жұмыстары кезінде бұрғылау құбырларын ұстау үшін арнайы профилді ұстау резьбасы бар болат түтікшені көрсетеді.

Шаюмен ұстағышты (шлипс) оның бұралуы кезінде метчикті немесе қоңырауды іліністіру қиын болғанда, бұрғылау бағанасының ұңғымасында аз ғана қалған салмақты сынған соңды немесе шегендеу және бұрғылау құбырларын құлыпқа немесе муфтаға шығару үшін пайдаланады.

Сурет 30 - Орталыққа бағытталған әмбебапты таңбалауыш :

1 - құйғыш; 2 - таңбалауыш; 3 - бағыт; 4 – шегендеу құбырының муфтасы; 5 – қажымайтын сақина; 6 - төсем; 7 – басы.

Сынудың салдарынан бұрғылау құбырының ұңғымасында қалған соңы біртегіс емес болады және ұзына бойы сынулар болады, онда сәйкес түтікшемен өту шлипсі пайдаланылады. Шлипс ұңғыманы ұсталған бұрғылау бағанасы арқылы шаюға көмектеседі. Егер бағананың қалған бөлігін көтеру мүмкін болмаса, онда шлипсті босатуға болады.

Овершот құлып астында ұстаумен бұрғылау бағанасын шығару үшін арналған. Оны негізінде ұстағышты қолдану мүмін болмаған кезде қолданады, ал қоңырау мен метчикпен біріге алмайды және бағананың ұзындығы 400 м-ден аспағанда және бағана ұсталмағанда қолданады.

Сурет 31 - қоңырау: а – бағыттаушы құйғыш; б – соңындағы төменгі ойықпен

Сурет 32 - Шаюмен ұстағышты (шлипс):

1 - аударма; 2 - резиналытығыздауыш; 3 – ұстағыш қаңқасы; 4 – плащкалар.

Овершот ішінде төрт болат серіппе бекітілген әдетте башмакты құбырда, қалыңқабырғалы қаңқа түрінде көрсетілген. Серіппелердің жоғарғы ұштары ұстау үшін овершот арналған бұрғылау құбырының өлшеміне сәйкес иілген.

Сыртқы құбыркескішті ұңғымада қалған құбырлар қисаймаған және су, мұнай және қышқылдық ваннаның көмегімен ұсталған бұрғылау бағанасын босату қажет болған жағдайда қолданады.

Сыртқы құбыркескіш төменгі бөлігінде үш тік терезесі бар болат қаңқадан 5 тұрады. Бұл терезелерде саусақтарда 11 кескіштер 10 бекітіледі. Кескіштердің үстінде құбыркескіштің қаңқасына сақина 9 кигізілген. Өзінің төменгі бөлігімен сақина 9 кескіштерге терезе арқылы сыртқа шығуына кедергі жасайды, онымен қатар бұл жағдайда сақина төрт қалайы штифтармен 1 ұсталады. Сақинада, тіректегі сияқты берік спиральды серіппе 8 бекітіледі, ал оның астына екі сақина 6 және 7 орнатылады. Сақинада, тіректе сияқты берік спиральды серіппе 8 бекітіледі, ал оның астында тағы екі саұина 6 және 7 орнатылады. Жоғарыда овершоттың плашкалары бар  сақиналары 3 және сақи налар 4 орнатылған, олар овершоттық сақинаға жоғарыға жүруге кедергі болады. Құбыркескіштердің қаңқасының жоғарғы бөлігінде шегендеу құбырларының астына өткізгіш 2 бұралған, төменгі бөлігінде – кесілетін бұрғылау құбырларының қаңқасына енуді жеңілдету үшін козырогы 12 бар түтікше орнатылады.

Қармақ (ерш) ұңғымада қалдырылған болат арқанды және каротажды кабельді шығару үшін қолданылады. Қармақты степрженьге немесе метчикке шахматтық тәртіпте пісірумен жасайды немесе ішіне қарай иілетін қималар денесіне жасалған шегендеу құбырыдан дайындайды.

Сурет 33 - Бұрғылау құбырларының сыртқы құбыр кескіші :

1 - штифт; 2 - аударма; 3 -  овершот сақинасы; 4, 6, 7, 9 - сақина; 5-стальды қаңқа; 8 - спиральды пружина; 10 - кескіштер; 11 - саусақтар; 12 - воронка с козырьком

Сурет 34 - Бағыттауыш қармақ

Сурет 35 - Фрез типтері: а - жалпақ; б, д - конусты; в - цилиндрлі; г – конус түрінде қиып тасталған сыртқы әсері ;е, 3 - цилиндрическо-коническая; ж - цилиндрлі сыртқы әсері; и – құрастырылған әсер; К...Н – басқа типтер

Сурет 36 - Магнитті фрезер:

] – фрезер тізбегі; 2 - төлке; 3 - төменгі полюс; 4 - тұрақты магниттер;

5 - шпилька; 6 - жоғарғы полюс; 7 - қаңқа; 8 - аударма;

ңғымаға қармақты «ершты» қалдырылған арқанның немесе кабельдің анықталу аймағына бұл құралдың өтуін шектейтін арнайы хамутсыз түсіруге тиым салынады.

Алып кету ілгектері ұңғымада қалған бұрғылау құбырының соңын центрлеуге арналған. Ілмектің зевінің диаметрі әдетте ұңғыма диаметрінен 52...50 мм-ге аз болады. Ілгектің зевінің ішкі бетінде ұңғымаға түсірер алдында кесу жасайды, оның жұмыс істеуіне қарай, ілген қалай жұмыс істегендігі мен оның бағанаға тиген, тимегендігі туралы айтуға болады. Алып кету ілгегін тек оның сынуға дейін еркін жетуінде ғана пайдалануға рұқсат етіледі.

Фразалар металл шығып тұрған бөлшектерді толық немес бөлшектеп алып тастауға арналған. Фрезалармен жұмыс істеудің негізі (фрезерлеу) металл объектті бұзу мен оны жиекке айналдыруда. Фрезаның сыртқы көрінісі оның арналуына байланысты: жазық (35 а сурет), конустық (35 б сурет) және циллиндрлік (35 в сурет); суртқы әсерден: кесілген конус түрінде 	(35 г сурет), конустық (35 д сурет), циллиінрдлік (35 ж сурет) және циллиндрлік-конус (35 е сурет); ішкі әсерлік: циллиндірлік-конустық (35 з сурет) және аралас әсерлі (35 и сурет).

Сонымен қатар басқа да конструкциялы фрезалар да пайдаланылады (35 к-н сурет).

Магниттік фрезерлер және ұстағыштар (36-сурет) түптен ірі металл өаттарды алу үшін арналған. Магнитік фрезердің диаметрі ұңғыма диаметрінен 20...60 мм-ге аз болуы қажет. Магниттік фрезермен түпке түспей жұмыс істейді.

Бақылау сұрақтары

1. Апаттың түрлері, себептері?

2. Қармағыш аспаптар және олармен жұмыс жасау?

3. Апатты құбырөткізгіштермен жою?

4. Ұстау құралдарының түрлері?

Әдебиеттер

1. Жантасов М.К., Колдасова А.С., Янгибаев Б.А. Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине «Основы нефтегазового дела». – Шымкент. ЮКГУ им.М.Ауезова, 2012. - 13 Мб.

2. Жантасов М.Қ., Шуханова Ж.К., Шегенова Г.К., Усманова Н.А. «Бұрғылау жабдықтары мен мұнайгаз құрылыстарын монтаждау және пайдалану» пәнінен электрондық оқу әдістемелік кешені.- Шымкент. М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - 13 Мб.

3. Жантасов М.Қ., Колдасова А.С., Янгибаев Б.А. «Мұнайгаз ісінің негіздері» пәнінен электрондық дәрістер жинағы.- Шымкент. М. Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012. - 7,85 Мб.

4. Жантасов М.К., Колдасова А.С., Янгибаев Б.А. Электронный конспект лекций по дисциплине «Основы нефтегазового дела». – Шымкент. ЮКГУ им.М.Ауезова, 2012. - 5,14 Мб.

ӘДЕБИЕТТЕР

- Муравенко В.А., Муравенко А.Д., Муравенко В.А. Буровые машины и механизмы. Т.1, Т.2. Москва-Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2002. – 464с.

- Жантасов М.Қ. Бұрғылау қондырғылары мен мұнараларын монтаждау және пайдалану. : Оқу құралы. – Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2011.- 100 б.

- Монтаж оборудования при кустовом бурении скважин / А.Н. Воевода, К.В. Карапетян, В.Н. Коломацкий. - М. : Недра, 1987. – 328с.

- Абубакиров В.Ф., Архангельский В.А., Буримов Ю.Г., Малкин И.Б. Буровое оборудование. Справочник в 2-х томах. М.: Недра, 2000. – 268с.

- Абубакиров В.Ф., Буримов Ю.Г., Гноевых А.Н., Межлумов А.О., Близнюков В.Ю. Буровое оборудование: Справочник в 2-х томах. Т.2. Буровой инструмент. - М.: ОАО «Издательство Недра», 2003. – 494с.

- Булатов А.Н., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурению. М.: Недра, 1995. – 997с.

- Булатов А.И., Проселков Ю.М., Шамазов С.А. Техника и технология бурения нефтяных и газовых скважин. М.: ООО Недра-Бизнесцентр, 2003. – 1007с.

- Монтаж бурового оборудования / В.А. Муравенко, А.Д. Муравенко, В.А. Муравенко. - Ижевск : Изд-во ИжГТУ, 2007. - 556 с.: ил

- Денисов П. Г. Сооружение буровых. - М. : Недра, 1989. – 285с.

- Монтаж и ремонт бурового и нефтепромыслового оборудования / А.А. Раабен, Л.Е. Шевалдин, Н.X. Максутов. - М. : Недра, 1980. – 527с.

- Палашкин Н.Г. Справочник механика по бурению глубоких скважин. М.: Недра, 1995. – 596с.

Манап Құрманбекұлы Жантасов

Бесбаева Нурсулу Амангельдыевна

Калменов Марат Умирзакович

Улбекова Мариям Мускановна

Зият Айтжан Жумадиллаұлы

«Мұнайгаз ұңғымаларды бұрғылау кезінде

технология мен жабдықтары» пәнінен дәрістер жинағы

Редактор Бесбаева Н.А.

Басуға «____» _____ 2017ж. қол қойылды.

Қағаз пішімі 60х84, 1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік басылым. Көлемі 6,25 б.т.

Таралымы 100 дана. Тапсырыс № ___*

© М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің баспа орталығы, Шымкент қ., Тауке хан даңғылы, 5