Ф..7.14.-19

Альжанова А.Ж., Колесников А.С.

«Құрылыс материалдарының химиясы» пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК  НҰСҚАУ

Мемлекеттік индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы (ГПИИР-2) бойынша  6М075300 -  «Балқуы қиын бейметалл және силикатты материалдардың химиялық технологиясы» мамандығы

Мемлекеттік индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы

(ГПИИР-2) бойынша  6М075300 -  «Балқуы қиын бейметалл және

силикатты материалдардың химиялық технологиясы» мамандығына арналған

Шымкент-20016 ж.

Альжанова А.Ж., Колесников А.С.

«Құрылыс материалдарының химиясы» пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК  НҰСҚАУ

Мемлекеттік индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы

(ГПИИР-2) бойынша  6М075300 -  «Балқуы қиын бейметалл және

силикатты материалдардың химиялық технологиясы» мамандығына арналған

Шымкент-2016 ж.

УДК 666.2.548.8

Құрастырушылар:  Альжанова А.Ж., Колесников А.С.

«Құрылыс материалдарының химиясы»  пәні бойынша магистранттар үшін зертханалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқаулық.–Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2016.- 46 бет.

Әдістемелік нұсқаулық  6М075300 -  мамандығы ҚР МЖМБС «Құрылыс материалдарының химиясы» пәнінің талаптарына сәйкес жасалынған және студенттерге зертханалық жұмыстарды орындау бойынша қажетті мәліметтерді қамтиды.

Әдістемелік нұсқаулық  6М075300 – Мемлекеттік индустриалды-инновациялық даму бағдарламасы (ГПИИР-2) бойынша  6М075300 -  «Балқуы қиын бейметалл және

силикатты материалдардың химиялық технологиясы» мамандығының магистранттарына арналған.

Пікір білдірушілер:  Б.Т.Таймасов – т.ғ.д., профессор ОҚМУ

- т.ғ.к. ОҚМПИ

«Цемент, керамика және шыны технологиялары» кафедрасының мәжілісінде

(хаттама  № 2   « 23 »   « 09»  2016 ж.)    және

«Химиялық инженерия және биотехнология» жоғары мектебінің инновациялық технологияларды оқыту және әдістемелік қамтамасыз ету комитеті мақұлдады,  хаттама №  5,    27. 12. 2016ж.

М.Әуезов атындағы ОҚМУ Оқу Әдістемелік Кеңесімен баспадан шығаруға  ұсынылған, хаттама    №     «      »         2016 ж.

@ М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті.

КІРІСПЕ

«Құрылыс материалдарының химиясы» пәні арнайы цементтердің, ауада қатаятын тұтастырғыш заттардың, және олардың негізінде алынатын бұйымдардың химиясын және технологиясын оқытады.

Курсты меңгерудің міндеті, ол магистранттардың арнайы цементтердің, ауада қатаятын тұтастырғыш заттардың – құрылыс әк, гипс  және  бұйымдардың технологиясымен таныстыруға, зерттеу мен пайдалану негіздерін меңгеруге бағытталған.

«Құрылыс материалдарының химиясы» пәнін меңгеру барысында магистранттар арнайы цементтердің, ауада қатаятын тұтастырғыш заттардың, және олардың негізінде алынатын бұйымдардың өндіру физико-химиялық процестерін және технологиясын үйреніп білу керек. Магистранттар  тұтастырғыш заттардың минералды шикізаттарын,  өндіру технологиялық процесін, олардың физика-химиялық құрамын анықтау, зерттеу, технологиялық процесті жобалауды игеру керек.

Пәнді игеру  бейорганикалық, органикалық, аналитикалық, физикалық химия, жалпы химиялық технология, силикаттардың физикалық химиясы, зауыттардың құрал-жабдықтары, жобалау негіздері пәндері бойынша базалық мәліметтеріне негізделеді.

Оқу құралда сабақтың  зертханалық жұмыстары қарастырылады,  виртуалды лабораториялық жұмыс көрсетілген, тұтастырғыш заттардың, құрылыс материалдармен бұйымдардың, зерттеу тәсілдердің Мемлекеттік стандарттары келтірілген.

№1 зертханаЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: ЦЕМЕНТтердің беріктігі мен ұстасу мерзіміне, су сіңіргіштігіне химиялық қоспалардың әсері

Жұмыс мақсаты: МЕСТ 310.2-76 (СТ СЭВ 3920-82) бойынша цемент

қамырының қалыпты қоюлығын және ұстасу мерзімін,

беріктігін анықтаудың методикасын    игеру. Осы қасиеттеріне

химиялық қоспалардың әсерін зерттеу.

ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАР ЖӘНЕ МАТЕРИАЛДАР

- Цемент

- Вик құрылғысы, Тетмайер пестигі, инеше.

- Вик құрылғысының сақинасы, пластина.

- Цемент қамырын араластырып дайындайтын араластырғыш.

- Автоматтандырылған цемент қамырының ұстасу мерзімін анықтайтын құрылғы.

- Диаметрі 400мм сфералық табақша, күрекше.

- Техникалық таразы, өлшегіш тастар.

- Өлшегіш цилиндр.

ЖҰМЫСТЫ ЖҮРГІЗУ ӘДІСІ

1.Қалыпты қоюлықты анықтау. Цемент қамырының қалыпты қоюлығы болғанда Вик құрылғысының Тетмайер пестигі пластинаға 5...7 мм жетпей тоқтау керек. Қалыпты қоюлықты жұмсалған судың процент мөлшерімен белгілейді.

Цемент қамырын МЕСТ 310.1-76 сәйкес дайындайды. Алдымен Вик құрылғысын тексереді. Шкаланы нөлге келтіреді. Сақина мен пластинаны маймен жұқалап майлайды.

Цемент қамырын қолмен дайындағанда 400 г цемент өлшеп оны сфера тәрізді табақшаға салады. Табақшаны алдын ылғал матамен сүрту керек. Цементтің ортасын ашып керекті мөлшерде су құяды. Су 30 секунд сіңгеннен кейін цементпен суды күрекшемен араластырып цемент қамырын дайындайды. Су құйғаннан кейін араластыру мерзімі 5 минут.

Қамырды араластырып болғаннан кейін сақинаны қамырмен толтырады, пластинаны абайлап столға ұрып 5...6 рет сілкиді. Қамырдың бетін пышақпен тегістейді. Одан алдын пышақты ылғал матамен сүртеді. Содан кейін пестиктің төменгі жағын қамырдың бетіне тигіздіріп стопормен қатайтады. Содан кейін стопорды босaтып пестикті жібереді. Ол 30 секунд цемент қамырына батады. Пестик қаншалықты қамырға бетқанын өлшейді. Цемент қамырының консистенциясы сәйкес келмесе онда су   мөлшерін өзгертіп қайтадан қамыр жасап анықтайды. Қалыпты қоюлықты анықтағанда судың мөлшерін 0,25 % дәлдікпен табады. Алынған міліметтерді 1 кестеге кіргізеді.

| Цементтің аталуы | Мерзімі | Анықтау нөмері | Цемент салмағы, г | Су мөлшері, мл | Пестик түсу төмендігі, мм | Қалыпты қоюлық, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ұстасу мерзімін анықтау.

Жұмыстың алдында Вика құрылғысын тексереді. Инешенің беті таза, қисық болмау керек.

Құрылғысының инесін сақинаға салынған қоюлығы қалыпты цемент қамырының бетіне жеткізіп стопормен тоқтатады, одан кейін инешені босатып қамырға батуға жібереді. Алғашқы кезде цемент қамыры иленгіш жұмсақ болады. Сондықтан инені жібергенде ол қисайып қалмас үшін абайлап түсіру керек. Болмаса ол пластинкаға қатты ұрылып қисайып қалмас үшін абайлап түсіру керек. Болмаса ол пластинаға қатты ұрылып қисайып қалуы мүмкін. Цемент қамыры қлюланғаннан кейін инені қорықпастан босатып жібереміз.

Ұстасу мерзімінің басталуын анықтау үшін инешені әрбір 5 минут сайын қамырға батырады. Әр түсіргеннен кейін сақинаны айналдары қою керек ине бұрынғы жеріне түспес үшін. Ұстасу мерзімінің соңын анықтағанда инешені қамырға әр 15 минут сайын батырады.

Цемент қамырының ұстасу мезгілі басталғанда инешені пласитинкаға 1...2мм жетпейді. Ұстасу аяқталғанда инеше қамырдың бетіне тек 0,5...1мм-ге кіреді.

Цемент қамырының ұстасу мезгілін автоматтандырылған құрылғыда анықтағанда жұмысты құрылғының инструкциясына сәйкес орындау керек.

Анықталған мәліметтерді кестеге толтырады.

| Цементтің аталуы | Мерзімі | Анықтау нөмері | Цементке су қосқан уақыт, сағат, мин | Инеше пластинаға 1-2 мм жетпейтін уақыт, сағ, мин | Инеше қамырға тек 1 мм-ге кіретін уақыт, сағ-мин | Ұстасу мерзімі сағ, мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Басталу | Соңы |

Таблица 2 - Поликарбоксилаттың цемент қамырының қалыпты қоюлығына әсері

| цементтің атауы және қоспаның мөлшері, % | уақыты | Цементтіңмас сасы, г | Судың мөлшері, мл | пестиктің түсу биіктігі, мм | Қалыпты қоюлық, % | Қалыпты қоюлықтың төмен деу %-і |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Қоспасыз |  |  |  |  |  |  |
| 0,1 % поли-карбоксилат |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 % поли-карбоксилат |  |  |  |  |  |  |
| 0,3 % поли-карбоксилат |  |  |  |  |  |  |

Кестедегі мәліметтерді сараптай отырып ары қарай қоспаларды қосу бойынша шешімдер шығарып ұсыныстар жасау керек.

Цементтің сусіңіргіштігі бойынша алынған мәліметтерге сәйкес қалыпты қоюлықтың поликарбоксилатты суперпластификатордың мөлшеріне қатынасы бойынша график түзу қажет.

Таблица 4 –  Цементтердің ұстасу мерзіміне поликарбоксилаттың әсері

| Қоспаның атауы және мөлшері, % | Уақыты | Анықтау номері | Сумен қатыру уақыты, час- мин | 1-2мм ине соңына дейін жетпей қалған уақыт | ине қамырға 1мм ден көп емес соңына дейін жетпей қалған уақыт | Ұстасу мерзімі, сағ - мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | конец |
| қоспасыз |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,1 % поли-карбоксилат |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 % поли-карбоксилат |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,3 % поли-карбоксилат |  |  |  |  |  |  |  |

ӨЗІН-ӨЗІ  ТЕКСЕРУ  СҰРАҚТАРЫ

1. Тигізетін әсерлеріне және пайдаланатын аймақтарына байланысты қоспаларды қандай топтарға бөледі?

2. Суперпластификаторлар бетонның тұтқырлығына немесе «консистенциясына»  әсер береді?

3. Әр түрлі пластификаторларды ендіргенде судың үнемділігіне қалай қол жеткізуге болады?

4.  Цемент қамырының қалыпты қоюлығы дегеніміз не?

5.  Цементтің сусіңіргіштігі қандай факторларға байланысты?

6.  Цементтің ұстасу мерзімінің басталуы мен аяқталуы дегеніміз не?

7. Цемент қамырының қалыпты қоюлығы қандай факторларға байланысты?

9. Цемент қамырының қалыпты қоюлығына МСТ –тің талабы?

10. Вик құрылғысының құрылысы мен жұмыс істеу принципі?

11. Цемент қамырының қалыпты қоюлығын анықтау қалай жүргізіледі?

ТАПСЫРМАЛАР

1. Цемент қамырының қалыпты қоюлығын қоспасыз және 0,1,  0,2,  0,3 % суперпластификаторды қосу арқылы анықтау.

3. Суперпластификатордың мөлшеріне байланысты цементтің суқажеттілігінің байланысын анықтау?

4. Поликарбоксилатты суперпластификатор қоспасының шамасына байланысты қалыпты қоюлықтың графигін тұрғызу керек.

ОРЫНДАУДЫ  БАҚЫЛАУ

Жұмыс кезінде алынған мәліметтер журналға жазылады және анықтамадағы көрсеткіштермен салыстырылады.

№2  зертханаЛЫҚ ЖҰМЫС

ҚҰРЫЛЫС МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ ТЫҒЫЗДЫҒЫ МЕН МАССАЛЫҚ КӨЛЕМІН АНЫҚТАУ

Жұмыстың мақсаты: Әдістермен танысу және құрылыс материалдарының

сапасын бағалау үшін тығыздығы мен массалық

көлемі анықтауға практикалық талпынысын

қалыптастыру.

КІРІСПЕ

1 Тығыздық

Тығыздық деп біз көлем бірлігіндегі заттың массасын айтамыз. Тығыздық тұтастырғыш заттардың маңызды қасиеті болып саналады.  Өйткені оның негізіне материалдардың сапасы байланысты. Заттардың тығыздығы зерттелген және анықтамалық мәліметте келтірілген.

Тұтастырғыш заттардың тығыздығы мен қасиеттерінің арасындағы байланысты келесі мысалдардан көруге болады.

Құрылыстық гипсты термоөңдеушілікке байланысты α–жартылайгидрат күйінде алуға болады және β–жартылайгидрат түрінде алуға болады. (атмосферамен араласатын аппараттан п.б.) α-CaSO4 · 0,5H2O тығыз және ірі кристалл түрінде өндіріліп 2,72-2,75 г/см3  тығыздыққа ие болады. β– жартылайгидратының кристалдары ұсақтау және дефектілі болады. Тығыздығы β-СаSO4 + O,5H2O – 2,62-2,66 г/см3. Жоғарғы дәрежедегі мықты гипс деп аталатын α–жартылайгидрат құрамының ерекшеліктері суды аз  керек етеді (30-40%). Бұл β–жартылайгидратқа қарағанда гидрациядан кейін механикалық мықтылықтың әлдеқайда жоғары болуын қамтамасыз етеді. В-полугидратының  суды қажет етушілігі 50-70%.

Басқы кездегі 700-8000 С да MgCO3=MgO+CO2 реакциясынан алынған карбанаттың күйдірілмесінен алынған каустикалық магнезиттің сапасы; айтарлықтай деңгейде күйдірудің сапасына байланысты болады. Өйткені  күйдіру кезінде магнийдің (MgO) тығыздығы өзгереді.

Бірқалыпты күйдірілген каустикалық магниезит  3,1-3,4 г/см3 тығыздыққа ие болады. Толығымен  күйдірілмеген жағдайда каустикалық магнезиттің тығыздығы 3,1г/см3тен төмен болады, бұл  кейбір бастапқы  сандарының  ерекшеліктерімен байланысты. Өйткені MgСO3 тің тығыздығы 2,9-3,1 г/см3 - ке тең.

Аса күйдіруде айтарлықтай дәрежеде күймеу де каустикалық магнезиттың гидратациялық қабілетін төмендетеді.

Сөндірілмеген әктің тығыздығы 3,1-3,3 г/см2 дей өзгермелі болады.

Ол ең алдымен күйдіруге, күймей қалуға, қатты күйін  кешуге байланысты. Тығыздықтың 3,1 г/см2 болуы жетерліктей күймегенді көрсетеді, яғни құрамындағы кейбір бастапқы CaCO3 тің болуы. Өйткені CаCO3 тің тығыздығы 2,6-2,8 г/см3. Қатты күйіп кеткен жағдайда пісудің әсерінен, кристалдану және қатаюы (Fe, Mn, Ca, және басқа) CaO ның торына  әк 3,4 г/см3 ге дейін тығыздалады және гидратация жылдамдығы бірнеше есе төмендеуі мүмкін.

Қоспасыз портландцементтің тығыздығы химиялық және  фазалық құрамына байланысты сонымен қатар әртүрлі қоспалар нәтижесінде 3,1-3,2 г/см3 ге өзгермелі болады.

Айтарлықтай жоғарғы жағанаға ие тығыздық жоғары құрамды цементте С4AF (p-3,77 г/см3 ) ауыр тампонажды өзге элементтерде және сыртқы радиациялардан қорғаушы цементтерде болады. Аталған цементтердің тығыздығы ауыр қоспалардың есебінен жоғары болады. Ол қоспалар мыналар  Fe2O3 (p=5,24 г/см3), Ba SO4 (p=4,5 г/см3).

Шлакты және пуццоландық портландцементтердің тығыздығы төмен болады 2,7-2,9 г/см3 . Өйткені олардың қоспалары жеңіл p=2,3-2,6 г/см3.

2 КӨЛЕМДІК МАССА

Көлемдік масса деп  нақты жағдайдағы зат көлемінің бірлігінің массасын атайды.

Көлемді массаны борпылдақ және тығыздалған деп 2-ге бөледі. Борпылдақ материалдардың (құм, қиыршықталған тас) көлемдік массасын, олардың бірлігінің арасындағы бос орындарды есепке алмастан, қолдан жасалған көлемдік масса деп атайды.

Көптеген материалдардың тығыздығы көлемдік  массадан көп болады. Тек қана тығыз материалдарда (әйнек, құрыш, бетондар және сұйық  материалдар) тығыздығы мен көлемдік массасы сәйкес келеді.

Құрылыс материалдарының көлемдік массасының практикалық мағанасы өте жоғары. Оны құрылыстық құрастыруда мықтылықты есепке алғанда керек болады. Сонымен қатар материалдарды  тасыған да және орналастырғанда.

Күйдіру нәтижесінде алынған құрылыс материалдарының көлемдік массасы олардың пісу деңгейін көрсетеді. Өйткені оған тұтқырлық қасиет байланысты. Күйдірудің температурасы мен ұзақтығы заттар арасындағы орынға, өз кезегінде массалық көлемге үлкен әсер етеді. Төменде әктің көлемдік массасының күйдіру температурасына тәуелділігі көрсетілген.

850 – 9000С-1,4 – 1,6  г/см3

1100 – 12000С – 1,5-2,5 г/см3

15000С – 3,43 г/см3

Көптеген зауыттарда портландцементтің клинкерінің күйдіру сапасы клинкердің литрінің салмағымен бағаланады. Ол 1200 г/л ден 1750 г/л-ге дейін өзгере алады. Литрдің салмағы төменгі көлемдік масса 1200-1400 г/л болған жағдайда жетерліктей дәрежедегі күймегенді немесе пештегі майда төмен дәрежедегі клинкердің пайда болғанын көрсетеді. Клинкердің  литр салмағының 1700 г/л ден жоғары болуы, клинкердің қатты күюінің әсерінен болады. Клинкер литрінің оптимальді салмағы зауыттарда тәжірибелі жолмен 1450-1650 г/л-ге  тұрақталынып қойылады.

Портландцементтің аралық орындағы көлемдік массасы 900-1100 кг/м3 аралығында құбылмалы болады.

1 Кестеде кейбір құрылыс материалдарының көлемдік массасы мен тығыздығын көрсетеміз.

Кесте 1 – кейбір құрылыс материалдарының тығыздығы мен көлемдік массасы

| Материал | Тығыздық, г/см3 | Көлемдік масса |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Борпылдақ күйінде | Қатқыл күйінде |
| Жоғары дәрежеде мықты құрылыс гипсі | 2,72-2,75 | 800-1100 |  |
| Кәдімгі құрылыстық гипс | 2,62-2,66 | 1200-1400 | 1250-1450 |
| Табиғи гипстік тас (Са SО4 2Н2О) | 2,2-2,4 |  |  |
| Ангидрид (са so4) | 2,9-3,1 |  |  |
| Магнезит (mg co4) | 2,9-3,0 |  |  |
| Каустикалық магнезит | 3,1-3,4 | 2400-2800 |  |
| Әк | 2,6-2,7 |  |  |
| Сөндірілмеген кесек әк | 3,1-3,3 | 800 |  |
| Әк ұнтағы | 2,08-2,23 | 400-450 | 1200 |
| Портландцемент | 3,1-3,2 | 900-1100 | 1400-1700 |
| Пуццоланды цемент | 2,7-2,9 | 1400 | 1300-1500 |
| Шлакты портландцемент | 2,7-2,9 | 1400 | 1300-1500 |
| Опока | 2,3-2,6 | 850 |  |
| Трепел | 2,3-2,6 | 850 |  |
| Диатомит | 2,3-2,6 | 750 |  |

Бөлек сыйымдылықтардың көлемін есептегенде ол цементтің  орта аралық массасын қабылдайды – 1200 кг/м3. Ал бетонды қоймалжың дайындаудағы көлемді дозада 1300 кг/м3 –ге тең көлемді массаны қабылдайды.

Аралық масса ұсақталған материалдардың жіңішкелігіне байланыста болады. Ұсақталған материалдың неғұрлым жіңішке болса, көлемдік масса соғұрлым аз болады. 	Нәтижесінде ұзақ уақыт сақталған соң ұнтақ тәріздес материалдар тапталынады, жойылады және олардың көлемдік массасы өседі.

ҚҰРАЛ - ЖАБДЫҚТАР МЕН МАТЕРИАЛДАР

- Тығыздықты анықтауға арналған Ле-Шателье құралы.

- Техникалық таразылар

- Керосин немесе бензин.

- Күрекше, түтік

- Көлемдік массаны анықтауға арналған құрал.

- Сыналатын материал

- Таразыларның тасы

ЖҰМЫСТЫ ЖҮРГІЗУ ӘДІСТЕМЕСІ

- Материалдың тығыздығын анықтау

Орташа тығыздықты анықтау үшін Ле-Шателье-Конгло құралын пайдаланады. Ол әйнек колбадан тұрады (1 сурет).

Құрылғыны шыны түтікшеге су толтырып орналастырады. Тасу болмау үшін, колбаны арнайы штативпен бекітеміз. Құрылғыны жақсылап тексереміз. Тығыздықты анықтау барысында түтікшедегі судың температураның біркелкі болып, құрылғының градуировкасындағы температурасымен сәйкес болуын қадағалау керек.

Құрылғыны бензинмен немесе басқа да инертті сұйықтықпен толтырады. Сонымен қатар сұйықтықтың деңгейі төмен мекикспен анықтайды.

Сыналып жатқан материалды түтікшеден өткізіп, 100 грам көлемінде техникалық таразымен өлшейді.

Сыналып жатқан материалдың орташа тығыздығын колбаға  себілген ұнтақтың массасын бөлу  арқылы анықтаймыз. Осы жерде екі анықтаманың орташа есебі 0,02 г-нан  аспауы тиіс.

Тығыздықты анықтаудың  нәтижесін  келесі формада жазамыз.

Материалдың атауы ......................................................

Сұйықтық ...................................................... ................

Ілмек у1 .................................................…………....................

Ілмектің қалдығы у2..................................................……......

Сұйықтықтағы ұнтақтың массасы у1-у2 =у...............….......

Нығыздалған сұйықтықтың көлемі уа.....................….....см3

Орташа тығыздық...................................................….....г/см3

Көлемдік  массаны  анықтау

Борпылдақ күйдегі материалдың көлемдік массасын Конгло түтікшесінің (2 сүрет) көмегі мен анықтайды. Бұл құрылғы түтікке жылжып кіретін сыртына қайырылған конустан құралған. Жойылған конустың ішінде өткізгіш елек орналасқан. Ол елек түтікке ірі бөліктер өтіп кетпес үшін керек. Конус үш аяқты тіреуішке орналастырылған. Конустың түбіне  литрлік түтікше  орналастырылған. Олардың арақашықтығы 50 мм-ге тең. Құрылғының түтігіне жабық жылжымалы кезінде 2 л –дей кебу материал себеді. Содан кейін жылжымалыны ашып, елекке ұнтақ орналастырады. Литрлік түтікті толтырады. Түтік толған кезде жылжымалы қақпақты жабады да, ұнтақтың артығын  түтіктің шетімен бірдей деңгейде метал немесе  ағаш сызғышпен  кесіп тастайды. Осы кезде  материалды тығыздайтын тербелсті, сілкіністі болдырмау керек. Содан кейін материалмен толтырылған түтікшені өлшейді.

Тығыздалған күйдегі материалдың көлемдік массасын анықтау үшін литрлік түтікке біркелкі  тербеліс жібереді. Материал тығыздалып бәсеңдеген жағдайда оны толтырады. Көлем тұрақты болған кезде көлемдік массаны жоғарыда  көрсетілгендей етіп анықтайды.

1 сурет – Меншікті салмақты 		2 сурет – Көлемдік салмақты

анықтауға арналған Ле-Шателье құралы     анықтауға арналған түтікше

ӨЗІН-ӨЗІ  ТЕКСЕРУ  СҰРАҚТАРЫ

- Материалдың тығыздығы деген не ?

- Материалдың көлемдік массасы  деген не ?

- Әр түрлі гипс тұтастырғыштардың тығыздығы қандай?

- Әктің куйдіру температурасы оның тығыздығына қандай әсер етеді?

- Клинкердің сапасы бір литр клинкер салмағымен қалай бағаланады?

- Материалдың тығыздығыын анықтау методикасы  қандай?

- Материалдың көлемдік массасын анықтау методикасы  қан

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы.

- Дәріс басталғанға дейін зертхана жұмыс жүргізу үшін дайын болуы қажет.

Ол үшін:

- жұмыс орнын дайындау;

- қажетті құрылғылар;

- шикізат материалдар;

- арнайы киімдерді (халат, қолғап, қорғайтын көзәйнек) және құрал – жабдықтарды дайындап қою қажет.

- Электр пештермен, электр құрал-жабдықтармен жұмыс істегенде өте абай болу керек.

- Зертхана төмендегідей:

- темекі шегуге және тамақ ішуге;

- бөтен адамдардың кіруіне;

- зертханалық құрылғыларды қараусыз қалдыруға тыйым салынады.

- Лабораториялық дәрістің аяқталуына 5 минут қалғанда студенттер барлық құрылғыларды, аспаптарды жинап лаборантқа өткізу керек.

Оқу және лабораториялық жұмыстарға арналған жалпы талаптар МеСТ 12.4.113-82-де көрсетілген.

№4 зертханаЛЫҚ ЖҰМЫС

ГИПСТІ  тұтастырғыштардың беріктігі мен ұстасу мерзіміне химиялық қоспалардың әсері

Жұмыстың мақсаты: МеСТ 23789-79 бойынша гипс тұтастырғыш

заттардың сынау әдістерімен танысу және

құрылыс материалының сапасын бағалау

КІРІСПЕ

Гипс тұтастырғыштарды табиги екі сулы гипсті жылу өңдеу арқылы өндіреді. Ұнтақтау процесі жылу өңдеуден алдын немесе кейін жүргізілуі мүмкін. Бұл тұтастырғыштар екі түрге бөлінеді – төмен және жоғары температурада куйдірілетіндер.

Төмен  температурада күйдірілетін гипс тұтастырғыштарды 107-117оС алады.  Олар CaSO4·0,5Н2О жарты сулы гидраттан құралып тез ұстасып тез қатаяды. Оларға маркасы Г-2 ден Г-25 –ке дейін гипс тұтастырғыштар жатады.  Бул тұтастырғыштарды құрылыста, медицинада, қалыптастыру жұмыстарында  пайдаланады.

Жоғары температурада куйдірілетін гипс тұтастырғыштарды 600-1000оС алады.  Олар CaSO4 сусыз ангидриттен  құралып баяу ұстасып жәй қатаяды. Гипс тұтастырғыштарға және жарты сулы гипстен құралатын әр түрлі композициялар жатады – құрылыс әк пен гипстен, цемент пен гипстен, шлак пен гипстен т.б.

Гипс тұтастырғыштардың негізгі қасиеттері болып беріктігі,   ұстасу мерзімі, ұнтақталу дәрежесі, су қажеттілігі болып табылады.

МеСт 125-79 бойыншы ұстасу мерзімі жағынан гипс тұтастырғыштар былай бөлінеді:

- тез қатаятын (индекс А) – ұстасу мерзімінің басталуы 2 мин ерте емес,  аяқталуы - 15 мин кеш емес;

- орташа қатаятын (индекс Б) – ұстасу мерзімінің басталуы 6 мин ерте емес,  аяқталуы - 30 мин кеш емес;

- баяу қатаятын (индекс В) – ұстасу мерзімінің басталуы 20 мин ерте емес,  аяқталуы – нормаланбайды.

Ұнтақталу дәрежесі бойынша гипс тұтастырғыштар былай бөлінеді:

а) ірі ұнтақталған   (индекс I),   № 02 електегі қалдығы  23% - тен төмен;

б) орташа ұнтақталған   (индекс II),   № 02 електегі қалдығы  14% - тен төмен;

в) майда ұнтақталған   (индекс III),   № 02 електегі қалдығы  2% - тен төмен.

Гипс тұтастырғыштардың маркасын өлшемі 40х40х160 мм үлгешелерде 2 сағат қатайғаннан кейін анықтайды. Гипс тұтастырғыштардың  маркасына байланысты беріктігі  1 кестеде келтірілген.

1 кесте - Гипс тұтастырғыштардың  маркасына байланысты беріктігі

| Гипстің маркасы | Беріктіктің шегі, МПа, кем емес |  | Гипстің маркасы | Беріктіктің шегі, МПа, кем емес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | қысу | иілу |  | Қысу | иілу |
| Г - 2 | 2 | 1,2 | Г - 10 | 10 | 4,5 |
| Г - 3 | 3 | 1,8 | Г - 13 | 13 | 5,5 |
| Г - 4 | 4 | 2 | Г - 16 | 16 | 6 |
| Г - 5 | 5 | 2,5 | Г - 19 | 19 | 6,5 |
| Г - 6 | 6 | 3 | Г - 22 | 22 | 7 |
| Г - 7 | 7 | 3,5 | Г - 25 | 25 | 8 |

Гипс тұтастырғыштардың әр түрлі сорттарын индекстеу арқылы олардың қасиеттері жөнінде  қысқа мөлшерде толық мәлімет алуға болады. Мысалы: беріктігі 5,2 МПа, ұстасу мерзімінің басталуы 5 минут, аяқталуы 9 минут, № 02 електегі қалдығы 9% гипс тұтастырғышты немесе маркасы Г-5, тез қатаятын, орташа майдаланған гипс тұтастырғышты қысқаша былай белгілесе болады: Г-5 А II.

Гипс тұтастырғыштарды құрғақ гипс штукатурка, қабырғалық плиталар және панельдер, декоративті плиталар, бөлшектер, вентиляциялық қорабтар т.б. жасауға пайдаланады. Бұл құрылыс заттар құрғақ жерде пайдалану керек, ауаның ылғалдылығы 65 % жоғары болмау керек. Гипс тұтастырғыштарды тағы штукатурка жұмыстарында, керамикалық және машинақұрылыс өндірістерінде форма және модельдер жасауға, және медицинада пайдаланады.

Иленгіш созылмалы гипс қамырын алу үшін тұтастырғышқа 60...80% су қосу керек, ал гипстің химиялық гидратациясына тек 18,6% су қажет.  Артылған су құрылыс заттың ішінде кеуектерде қалып одан кейін буланып үшып кетеді де кеуектікті жоғарылатады. Сол үшін гипс заттардың кеуектігі жоғары болады 40...60%.  Неғурлым тұтастырғышқа су көп мөлшерде қосылса, соғурлым куектік жоғары болады, ал беріктік төмендейді.

ҚҰРАЛ-ЖАБДЫҚТАР МЕН МАТЕРИАЛДАР

- Кептіргіш шкаф;

- Техникалық таразы;

- № 02 елек;

- Механикалық елек құрылғысы;

- Тотықтанбайтын болаттан жасалған табақша;

- Суттард құрылғысы;

- Секундомер;

- Вик құрылғысы;

- Сиымдылығы 1 л өлшегіш цилиндр;

10. Өлшемі 40х40х160мм форма;

11. Үлгішелерді июге сынайтын МИИ-100 құрылғысы;

12. 10...20 тонналық гидравликалық пресс;

13. Диаметрі 240 мм жоғары шыны;

14. Гипс тұтастырғыш, машина майы.

ЖҰМЫСТЫ  ЖҮРГІЗУ  ӘДІСТЕМЕСІ

  - Пробаны алу және дайындау

Гипс тұтастырғыштың партиясының өлшемі зауыттың өнімділігіне байланысты:

500 т – зауыт өнімділігі 150000 тоннадан жоғары болса

200 т - зауыт өнімділігі 50000-150000 тонна болса

65 т -  зауыт өнімділігі 50000 тоннадан кем болса.

Гипстің әр партиясынан салмағы 10 – 15 кг проба алады. Гипс тұтастырғыш капталынбай келетін болса пробаны машинаның төрт жерінен бірдей мөлшерде алады. Гипс қапқа қапталып келсе пробаны 10 қаптан салмағы 1-1,5 кг – нан қаптын ортасынан алады. Алынған пробаны жақсылап араластырып, квартование жасап, 5 – 7 кг алып, оны екіге бөліп беті жабық ыдыста сақтайды.  Бір пробадан гипстің сапасын анықтайды, ал екіншісін 20 ±3оС температурада  арбитражды проба ретінде сақтап қояды.

  - Ұнтақталу дәрежесін анықтау

Гипстің ұнтақталу дәрежесін № 02 електегі қалдығымен анықтайды (МеСт 3584-73). Гипсты  кептіргіш шкафта 50 ±5оС-та бір сағат уақыт кептіріп 50 г өлшеп алып елекке салып елейді. Елеуді қол мен немесе механикалық елегіште жургізеді. Сынауды екі рет жасап мәннің орташасын алады.

  - Гипс қамырының ұстасу мерзімін анықтау

Гипс қамырының стандартты консистенциясы ( қалыпты қоюлығы) гипс қамырының аққыштығымен анықталады. Аққыштықты арнайы цилиндрді жоғары көтергенде өлшеп анықтайды. Гипс қамырының диаметрі  Суттард құрылғысын котеріп алғанда 180 ±5 мм болу керек. Суттард вискозиметрі тот баспайтын металлдан жасалған цилиндрден, диаметрі 240 мм-ден жоғары шыныдан турады. Цилиндрдің өлшемі ішкі диаметрі 50 мм, биіктігі 100 мм, ішкі жағы тегіс полирленген болу керек.

Таза мата мен суртілген ыдысқа су куяды.  Судың мөлшері гипс тұтастырғыштың қасиеттеріне байланысты. Суға 2...5 секунда уақытта 300 ден 350 грамға дейін гипс ұнтағын төгеді. Массаны 30 с қол  араластырғышпен (сурет 1) араластырады. Уақыт тұтастырғышты суға құйған кезден есептеледі.  Содан кейін шынының ортасында орналасқан цилиндрді  (Суттард құрылғысы)  гипс қамырымен толтырып артылғанын металл өлшегішпен кесіп тастайды. Цилиндр мен шыныны алдын ала матамен суртеді. Ұнтақ тұтастырғышты су мен араластырған мезгілден 45 с өткеннен кейін, немесе араластырып болған соң 15 с кейін цилиндрді тез тік 15...20 см биіктікке көтеріп бір шетке алып қояды. Гипс қамырының ағылған диаметрін екі перпендикулярды бағытта өлшеп орташасын есептейді.  Өлшеу қателігі 5 мм-ден аспау керек.   Гипс қамырының ағу диаметрі 180 ±5 мм – ден өзгеше болса, сынауды  судың мөлшерін өзгертіп  қайталайды. Гипс тұтастырғыштардың қалыпты қоюлығы 60...80 % болады.

Гипс қамырының ұстасу мерзімін анықтау үшін Вик құрылғысын пайдаланады.  Құрылғының жоғары-төмен журетін бөлшегінің салмағы 120 ±2 г.

Тот баспайтын материалдан жасалған, тазаланған, машина майымен сүртілген конустәрізді сақинаны пластинканың бетіне орналастырып гипс қамыры мен толтырады. Қамырдың ішіндегі ауаны кетіру үшін пластина мен сақинаның бір шетін 10 мм биіктікке көтеріп 4...5 рет жерге тоқылдатады.  Артық қамырды өлшегішпен кесіп тастап сақина мен пластинаны Вик құрылғысына орналастырады.

1  сурет  - Қол араластырғыш           2 сурет – Суттард құрылғысы

Вик құрылғысының жылжымалы бөлігін иненің ұшы гипс қамырының бетіне тиетін қылып орналастырады. Содан кейін инені босатып сақинадағы қамырға батырады.  Инені қамырға әр 30 с сайын батырады. Инені батырғаннан кейін оны сүртіп, пластина мен сақинаны айналдырып иненің тусетін жерін өзгертеді. Сфератәрізді табақша мен Вик құрылғысы 3 және 4 суретте көрсетілген.

Құрылғының инесін босатқан кезде ол бірінші рет пластинкаға жетпеген кез қамырдың устасу мезгілінің басталуы болып саналады. Құрылғының инесі қамырдың бетіне тек 1 мм-ге кіретін кез ұстасу мерзімінің аяқталуы болып есептеледі. Гипс тұтастырғыштың ұстасу мерзімінің басталу және аяқталу уақытын  минутамен есептейді.

- сурет – Сфератәрізді табақша         4 сурет – Вик құрылғысы

КЫСУ МЕН ИІЛУГЕ  БЕРІКТІКТІК ШЕГІН АНЫҚТАУ

Стандартты консистенциялы гипс қамырынан дайындалған үлгішелердің беріктігін 2 сағаттан кейін анықтайды. Уақыт гипспен судың араласқан кезінен есептеледі. Балочка тәрізді өлшемі 40х40х160 мм ұлгішелерді дайындау үшін 5 суреттегі көрсетілген қалыпты пайдаланады.

Ұлгішілер дайындау ұшін 1,0 кг-нан 1,6 кг-ға дейін тұтастырғыш алады.Табақшаға стандартты консистенцияға қажетті су қуйып өлшеген гипс тұтастырғышты  5...20 секундада суға қуяды, одан кейін бір қалыпты қамыр алынғанша 60 с араластырып қалыпқа қуяды.  Қалыптың бөлімшелерін бір мезгілде толтырады.  Ол үшін табақшаны қалыптың үстінен жургізеді.

5 сурет – Қалып                                        6 сурет – Пластина

Қалыптағы гипс қамырының ішіндегі ауаны кетіру үшін қалыпты 5 рет сілкиді. Қамырдың ұстасу мерзімі басталған соң қалыптың бетіндегі артылған гипсті металл өлшегішпен кесіп алады. Ұстасу мерзімі аяқталған соң 15 ±5 мин өткесін қалыптағы үлгішелерді алып 2 сағат толғасын сынайды.

Иілудегі беріктіктің шегін МИИ-100 құрылғыда анықтайды. Ол үшін сыналған ұш ұлгішелердің орта есебін табады. Бұл сынаудан алынған алты жартының  ұзамай қысу беріктігінің шегін анықтайды. Ұлгінің жартысын  арнайы пластинканың (сурет 6) арасына салып гидравликалық прессте сынайды (сурет 7). Пресстің куші 10...20 тоннадан аспау керек. Алты сынаудың ең жоғары және  ең төмен мәнін  алып тастап қалған 4 мәнінен арифметикалық ортасын есептейді.

1 – пресстің жоғары плитасы;  2 – пластинкалар;  3 – үлгішенің жартысы;  4 – пресстің төменгі  плитасы.

7 сурет – Үлгіше мен пластиналардың сынау кезінде орналасуы

Кысу   беріктіктің шегін анықтау үшін төмендегі формуланы пайдаланады:

R қыс     = К · П м · S п  /  S улг

Мұнда: К – манометрдің бөліну бағасы;

П м  - манометрдің көрсеткіші;

S п   - поршеннің бетінің  ауданы, см2;

S улг  - үлгінің бетінің ауданы (25 см2).

Гипс тұтастырғыштың физико - механикалық сынаулардың нәтижелерін  төмендегі кестеге  жазады.

2 кесте - Физико - механикалық сынаулардың нәтижелері

| №02 електегі қалдық, % | Қалыпты қоюлық, % | Ұстасу мерзімі, сағ-мин |  | Үлгішелердің 2 сағ беріктігінің шегі, МПа |  | Гипс тұтастыр ғыштың маркасы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | басталу | аяқталу | қысу | иілу |  |

ӨЗІН-ӨЗІ  ТЕКСЕРУ  СҰРАҚТАРЫ

- Жұмыстың мақсаты.

- Гипс тұтастырғыштардың  қандай түрлері бар?

- МеСт – тың  гипс тұтастырғыштарына ұстасу мерзімі, ұнтақталу дәрежесі  және беріктігінен талаптары қандай?

- Гипс тұтастырғыштардың пайдаланатын аймақтары  қандай?

- Гипс тұтастырғыштардың орта пробасын қалай алады?

- Гипс тұтастырғыштардың ұнтақталу дәрежесін  қалай анықтайды?

- Гипс тұтастырғыштардың қалыпты қоюлығын және ұстасу мерзімін қалай анықтайды?

- Кысу және иілудегі  беріктіктің шегін қалай анықтайды?

- Гипс тұтастырғыштардың әр түрлі сорттарын қалай индекстейді?

ОРЫНДАУДЫ  БАҚЫЛАУ

Жұмыс кезінде алынған мәліметтерді 2 кестеге толтырып гипс тұтастырғыш заттың сапасы жөнінен түйін жасаңыз және оны қандай жерде пайдаланған жөн екенін көрсетіңіз.

№ 5   зертханалық жұмыс

Саздың отыруын және қасиетін,  иілгіштігін анықтау

1. Жұмыстың мақсаты: Сазды шикізаттың иілгіштігін анықтау                 Иілгіштіктің жоғарғы және төменгі шегін анықтау. Оттағы және жалпы қысқаруды сапалық анықтау.

Теориялық мәліметтер

Саздардың иілгіштігі деп сазды тестаның қысым нәтижесінде формасын жарылмастан және үзілместен өзгертуі және қысым түсіру алынған соң сол формасын сақтап қалу қасиеті аталады. Саздың иілгіштік қасиеті ондағы судың мөлшеріне байланысты сипатталады.

Саздың бір консистенциядан басқа консистенцияға өтуі ылғалдылықтың белгілі бір көрсеткіштерінде жүзеге асады, олар иілгіштік шектері деп аталады:

1. Саздың иілгіш күйден ағымды күйге өтуін сипаттайтын ылғалдылық иілгіштіктің жоғарғы шегі немесе ағымдылықтың төменгі шекарасы деп аталады (W1)

2. Саздың қолға және металлға жабыспауымен сипатталатын ылғалдылық қалыпты жұмыс консистенциясы немесе жабысу шегі деп аталады

3. Саздың иілгіш күйден илегенде үзілгіш болып келетін күйге өтуін сипаттайтын ылғалдылық иілгіштіктің төменгі шегі немесе илену шекарасы деп аталады (W2)

Иілгіштіктің жоғарғы және төменгі шектерінің айырмашылығы саздардың иілгіштігінің сипаттамасы болып табылады және иілгіштік саны деп аталады

П= W1- W2,

бұл жерде: W1- саздың ағымдылығының төменгі шекарасының ылғалдылығы, %;      W2 – саздың илену шекарасының ылғалдылығы, %

9169 - МЕСТ классификациясы бойынша иілгіштік қасиетіне байланысты сазды шикізат 5 топқа бөлінеді (таблица 1).

Таблица 1 – Саздардың иілгіштік санына байланысты классификациясы (МЕСТ 9169-75)

| Сазды шикізат тобының аталуы | Иілгіштік саны |
| --- | --- |
| Жоғары иілгіш | 25 жоғары |
| Орташа иілгіш | 15-25 |
| Баяу иілгіш (умереннопластичные) | 7-15 |
| Төмен иілгіш (малопластичные) | 3-7 |
| Иілгіш емес (непластичные) | иілгіш тесто құрамайды |

Сазды шикізаттың иілгіштігін екі әдіс бойынша анықтайды:

1. Иілгіштіктің жоғарғы шегін Васильев приборы бойынша және төменгі шегін – илену шекарасы бойынша анықтау (МЕСТ 21216.1-81)

2. Иілгіштіктің жоғарғы шегін балансты конус бойынша және төменгі шегін - максималды молекулярлық су сіңіргіш көрсеткіші бойынша анықтау (А.Ф. Лебедев әдісі бойынша).

Зерттеу әдісі

Иілгіштіктің жоғарғы шегін балансты конус арқылы анықтау

Прибор бұрышы 300 және жалпы ұзындығы 25 мм құрайтын темір конустан тұрады. Конустың беті шлифтелген және айна тәрізді жылтыр болады. Конустың ұшынан 10 мм қашықтықта жіңішке айналмалы белгі жасалған. Конус тек қана вертикальды бағытта бату үшін оған екі жағында балансты сақтап тұру үшін жалғанған темір шарлар орнатылған коромысло бекітілген.

Иілгіштіктің жоғарғы шегін анықтау үшін зерттелетін саздан тесто дайындайды, тестоның ылғалдылығы әдетте қалыптау үшін қолданылатын ылғалдылықтан шамалы жоғары болады. Тестоны диаметрі 4 см және биіктігі 2 см құрайтын цилиндрлік формаға салады, массаның бетін шпательмен форманың қырларымен бірдей етіп тегістейді. Сонан соң форманы подставканың үстіне қояды. Конусты алдын-ала вазелинмен сүртіп, тестоның бетіне түсіреді. Конус өз салмағының күшімен тестоға батады. Егер конус 5 сек ішінде 10 мм тереңдікке батпаса (оны белгі бойынша анықтайды), онда бұл сазды тестоның консистенциясы қажетті көрсеткішке жетпегенін сипаттайды. Бұл жағдайда массаға шамалы су қосып, мұқият араластырып тәжірибені қайталайды. Массаның консистенциясы қажетті шекараға жеткенде, оның ылғалдылығын анықтайды.

Ылғалдылықты анықтау үшін салмағы 25 г келетін навесканы алдын –ала тұрақты массаға дейін кептірілген және салмағы анықталған бюкс немесе тигельге салып кептіргіш шкафта 105-110 0С температурада кептіреді. Сонан соң тигельді шкафтан шығарып, аузын жауып эксикаторда суытады. Кепкен тигель мен навесканың салмағын анықтайды.

Иілгіштіктің төменгі шегін анықтау

Ағымдылықтың төменгі шекарасын анықтаудан қалған массаны тегіс шыны, линолеум немесе тегіс темірдің үстінде қолмен диаметрі 3 мм құрайтын жгут илейді. Егер бұл жуандықта жгут өзінің тұтқырлығы мен иілгіштігін жоғалтпаса, оны қайтадан түйір қылып жинайды, сонан соң саз қосып, мұқият араластырып, проминка жасап, жоғарыда айтылған жуандыққа дейін жгут илейді. Жоғары иілгіш массаларды алдын-ала гипсті пластинада тұтқыр-иілгіштік қасиеттерін жоғалтқанға дейін илейді. Жгут пластинаның үстінде босқа домаламау үшін, оны шамалы күш салып илейді. Диаметрі 3 мм жгутты көлденеңінен жарылып ұзындығы 3-10 мм түйірлер құрағанға дейін илейді. Нәтижесінде пайда болған саздың түйірлерін (10 кем емес) жинап, алдын –ала тұрақты массаға дейін кептірілген және салмағы анықталған бюкс немесе тигельге салып, ылғалдылығын анықтайды.

3.2 Нәтижелерді сараптау

Судың пайыздық мөлшерін есептеу формулалары:

1. Иілгіштіктің жоғарғы шегі немесе ағымдылықтың төменгі шекарасы:

W1=(m1-m2)100/m2, бұл жерде

m1 – ылғал пробаның салмағы, г;

m2 – 105-110 0С температурада кептірілген пробаның салмағы, г

2. Иілгіштіктің төменгі шегі немесе илену шекарасы:

W2=(m3-m4)100/m4, бұл жерде

m3 – ылғал пробаның салмағы, г;

m4 – 105-110 0С температурада кептірілген пробаның салмағы, г

Иілгіштік санының пайыздық көрсеткіші иілгіштіктің жоғарғы және төменгі шектерінің айырмашылығымен сипатталады, оның формуласы:

П= W1- W2

Саздың иілгіштік санының екі параллельді анықтаулар нәтижелерінің айырмашылығы 2 таблицада көрсетілген көрсеткіштерден аспауы қажет

Таблица 2 – Рұқсат етілген айырмашылық көрсеткіштері

| Иілгіштік саны, % | Рұқсат етілетін айырмашылық, % |
| --- | --- |
| 15 дейін | 2 |
| 15-25 | 3 |
| 25 жоғары | 4 |

Егер екі параллельді анықтаулар нәтижелерінің көрсеткіштері жоғарыда көрсетілген айырмашылықтардан асып кетсе, анықтауларды қайталайды. Қорытынды нәтиже болып екі параллельді анықтаулар нәтижелерінің орташа арифметикалық көрсеткіші саналады.

Анықтаулар нәтижелері 3 таблицада көрсетілген форма бойынша толтырылады.

Таблица 3 – Саздың иілгіштігін анықтау нәтижелерінің жазылу формасы

| Шикізаттың аталуы | Тигелдің номері | Салмағы, г |  |  |  |  |  | Ылғалдылығы, % |  | Иілгіштік саны П= W1- W2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кептірілген тигельдің | Тигель мен навесканың |  |  | Навесканың |  |  |  |  |
|  |  |  | Ылғал | Құрғақ |  | Ылғал | Құрғақ |  |  |  |
| Иілгіштіктің жоғарғы шегі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иілгіштіктің төменгі шегі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Жұмыстың мақсаты: Оттағы және жалпы қысқаруды сапалық анықтау.

Құрғақ саздар мен керамикалық массаларды күйдірген уақытта өте терең өзгерістер жүреді; ылғал қалдықтары жоғалады, химиялық байланысқан сулар бөлінеді, саз түзетін минералдар ыдырайды. Олардың ыдыраған өнімдері өзара және сазды емес минералдармен әрекеттеседі де, оңай балқитын эвтектика түзеді, олар өз кезегінде қатты заттарды  ылғалдандырады, аз мөлшерде ериді және қатты заттарда өзара жабыстырады. Масса тығызырақ болып, максималды тығыздыққа жетеді де, суығаннан кейін тас тәрізді затқа айналады. Бұл процестер жүйдірілетін саздың өлшемдерінің қандай да бір шамаға қысқаруымен қатар жүріп, ұл жағдай оттағы қысқару деп аталады.

Саздық және керамикалық массалардың оттағы, қысқаруы дегеннен құрғақ қаңқа сызықтық өлшемдері күйдірумен қатар жүретін физика-химиялық процестердің әсерінен өзгеруі түсініледі. Жалпы қысқарудан ауадағы және аттағы қысқарулардың қосындысын түсініледі.

Оттағы қысқару тек қана саз түзетін заттардың минералдың және химиялық құрамына, олардың сазды емес құнаушылармен мөлшерлік қатынасына ғана тәуелді емес, сонымен қатар күйдіру температурасына да байланысты, демек оттағы қысқаруды әртүрлі температурада анықтау қабылданған; отқа төзімді саздарды 900, 1000, 1100, 1200, 1250, 1300, 1350 және 1420 0С-та сынайтын болса; оңай балқитындарды – 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100 және 1150 0С –та сынайды.

Орташа оттағы қысқару кедейленген саздар үшін 1-2% құрса, ал майлы саздар үшін 4% дейін (кейде одан да жоғары) құрайды.

Зерттеу әдістемесі:

Оттағы қысқаруды анықтау үшін ауадағы қысқаруды анықтаған плиткалар қолданылады. Бұл қолайлы болып табылады, себебі плиткаларға қықару белгілері қойылған және үлгілер кептіріліп қойылған. Бұл анықтаудың уақытын едәуір қысқартады. Плиткаларды әдетте лабораториялық пештерде күйдіреді, олар болмаған жағдайда плиткаларды өндірістік пештер де күйдірсе болады. Күйдіру ауадағы немесе аз әлсіз қышқылданғанға дейін бейнеарапталған атмосферада жүргізіледі.

Оттағы қысқаруды анықтау үшін әрбір белгілі температураға 3-4 құрғақ плитка қолданылады. Күйдірілетін үлгілердің қасына олармен бір деңгейде раның жұмысшы шеті немесе керамикалық перископтар (күйдіру температурасын бақылау үшін) орналастырылады. Күйдіру барысында электрлік пештерде температураның жоғарлау жылдамдығы орташа 100 0С/сағ болуы қажет. Кірпіш және черепица саздары үшін күйдірудің мынадай режимі ұсынылады:

Бөлме температурасымен 150 0С  дейін ..... 60 мин

150 0С   500 0С дейін ..... 30 мин

500 0С   650 0С дейін ..... 45 мин

650 0С   1000 0С дейін .....75 мин

Күйдіру соңғы температурада 60 мин шамасында ұстаумен аяқталады. Үлгілер жабық пеште бірнеше сағат бойы салқындатылады, кейін оларды пештен алып, бақылап қарайды (деректісі бар үлгілер есептелмейді) және штангенцуркелмен 0,1 мм дейінгі дәлдікпен қысқару белгілерінің арасындағы қашықтықты өлшейді.

Нәтижелерді өңдеу:

- Оттағы қысқарудың өлшемі мына формуламен есептеледі:

Мұнда,  құрғақ үлгінің белгілері арасындағы қашықтық, мм;

күйдірілген үлгілердің белгілерінің арасындағы қашықтық,

мм;

- Толық қысқаруды мына формула бойынша анықталады:

Мұнда, жаңадан қалыптанған үлгілердің белгілері арасындағы қашықтық, мм;

күйдірілген үлгілердің белгілері арасындағы қашықтық,

мм;

Егер плиткалар дұрыс күйдірілсе және деформацияланбаса, онда әрбір плитка үшін екі өлшеуде сәйкес келуі қажет.

Осы үш өлшемдер арасындағы тәуелділік мына формуламен көрсеіледі:

Мұнда, оттағы қысқару, %;

жалпы қысқару, %;

ауадағы қысқару, %.

Оттағы қысқару қажет болған жағдайда жалпы қысқарумен ауадағы қысқару айырмасы арқылы табылады.

Анықталған нәтижелер 1 кестеге жазылады. Алынған орташа мәліметтер бойынша қысқарудың күйдіру температурасына тәуелділік графигін тұрғызуға болады. Абсцисса осіне температураны, ал ордината осіне қысқаруды процент түрінде белгіленеді.

1-кесте – Анықталған нәтижелер жазу формасы

| Саз немесе масса аты | Плитка №2 | Күйдіру температурасы, 0С | Белгілер арасындағы қашықтық, мм |  |  | Қысқару, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бас- тапқы, | Кептір- геннен кейін, | Күй-дір-ген-нен кейін, | Кеп- тіру бары-сында | Күй- діру бары-сында | Толық |

ӨЗІН-ӨЗІ  ТЕКСЕРУ  СҰРАҚТАРЫ

1.Жұмыстың мақсаты.

2.Саздардың иілгіштігі дегеніміз не?

3.Иілгіштіктің жоғарғы және төменгі шектерінің айырмашылығы неде?

4.Оттағы қысқару мен жалпы қысқарумен ауадағы қысқару айырмасы қалай табылады?

ОРЫНДАУДЫ  БАҚЫЛАУ

Жұмыс кезінде алынған мәліметтерді 2 кестеге толтырып гипс тұтастырғыш заттың сапасы жөнінен түйін жасаңыз және оны қандай жерде пайдаланған жөн екенін көрсетіңіз.

Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы.

1.Дәріс басталғанға дейін зертхана жұмыс жүргізу үшін дайын болуы қажет.

Ол үшін:

- жұмыс орнын дайындау;

- қажетті құрылғылар;

- шикізат материалдар;

- арнайы киімдерді (халат, қолғап, қорғайтын көзәйнек) және құрал – жабдықтарды дайындап қою қажет.

2.Электр пештермен, электр құрал-жабдықтармен жұмыс істегенде өте абай болу керек.

3.Зертхана төмендегідей:

- темекі шегуге және тамақ ішуге;

- бөтен адамдардың кіруіне;

- зертханалық құрылғыларды қараусыз қалдыруға тыйым салынады.

4.Лабораториялық дәрістің аяқталуына 5 минут қалғанда студенттер барлық құрылғыларды, аспаптарды жинап лаборантқа өткізу керек.

Оқу және лабораториялық жұмыстарға арналған жалпы талаптар МеСТ 12.4.113-82-де көрсетілген.

НЕГІЗГІ ӘДЕБИЕТТЕР

1. Лугинина И.Г. Химия и химическая технология неорганических вяжущих материалов: В 2ч. - Белгород: Из-во БГТУ, 2004. - Ч.ІІ. - 199с. .

2. Шмитько Е.И. и др. Химия цемента и вяжущих веществ: Учебник. – СПб: Проспект науки, 2006. – 206с.

3. Бикбау М.Я. Нанотехнологии в производстве цемента. - М.,2008. - 761с.

4 Таймасов Б.Т. Химическая технология вяжущих материалов [Текст] : учебник для студентов спец. 5В075300 - "Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" / Б. Т. Таймасов. - Алматы : Эверо, 2015 -444

5. Таймасов Б.Т., Альжанова А.Ж. «Тұтастырғыш заттардың химиялық технологиясы»: оқулық. Шымкент: ОҚМУ -2013, 320 б.

ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР

1. Дворкин Л.И., Дворкин О.Л. Строительные материалы из отходов промышленности. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 368с.

2. Шабанова Н.А., Саркисов П.Д. Основы золь-гель технологии нанодисперсного кремнезема. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. – 208с.

3. Русина В.В. Минеральные вяжущие вещества на основе многотоннажных промышленных отходов. Уч. пос. – Братск ГОУ ВПО «БрГУ», 2007.- 224 с.

4. Классен В.К., Борисов И.Н., Мануйлов В.Е. Техногенные материалы в производстве цемента / Монография – Белгород: Изд-во БГТУ, 2008. – 126 с.

5. Таймасов Б.Т.Электронный учебник  «Технология производства портландцемента». Шымкент, 2010 г. - 6,0 Мбайт

6. Таймасов, Б. Тұтастырғыш заттардың химиялық технологиясынан лабор. практикум / Б. Таймасов. - Шымкент : 0ҚМУ, 2007. - 157 с.

7. Таймасов Б.Т. Тұтастырғыш заттардың арнайы технологиясы [Текст] :  оқу-әдістемелік құрал / Б. Т. Таймасов, А. Ж. Әлжанова, М. С. Даулетияров. - Шымкент : 0ҚМУ, 2012. - 113 с. - ISBN 978-601-279-050-4

8. Richapd K. Meade B.S. Portland cement: Its composition, raw materials, manufacture, testing and analysis. - Easton, PA.: The chemical publishing company, 2004. - 385p.

9. Технология минеральных вяжущих материалов и изделий на их основе : учебник / Л. М. Сулименко. - 4-е изд. - М. : Высшая школа, 2005. - 334 с.

Альжанова А.Ж., Колесников А.С.

«Құрылыс материалдарының химиясы» пәні бойынша зертханалық жұмыстарды орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК  НҰСҚАУ

Басуға қол қойылды                              .

Қағаз форматы   1/16

Типографиялық қағаз. Офсетті баспа. Көлемі  2 б.б.

Таралымы 50 дана. Тапсырыс №            .

© М. Әуезов ат. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің баспасы

М. Әуезов ат. ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент қаласы, Тауке хан даңғылы