ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М. ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Жаратылыстану-педагогикалық факультеті

«Физиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы

«Механика» пәні бойынша

зертханалық жұмыс орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

5В011000, 5В060400-физика мамандығы студенттері үшін

Шымкент,  2016ж.

ӘОЖ 539.1. (076.5)

Құрастырушылар: Серикбаева Г.С., Суйеркулова Ж.Н.

Оқытушылар М.О.Әуезов атындағы ОҚМУ

«Механика» пәні бойынша зертханалық  жұмыс  орындауға  арналған әдістемелік нұсқау.-Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2016.-  44б.

5В011000, 5В060400-физика мамандығы студенттері үшін

Әдістемелік нұсқау типтік оқу бағдарламасының  және «Механика»пәнінің бағдарламасының талаптарына сай құрастырылған және мұнда зертханалық жұмыстарды орындауға қажетті барлық материалдар берілген, бұл әдістемелік нұсқау курстың ең қиын бөлімдерін терең оқып үйренуге, студенттердің өзіндік, шығармашылық жұмыс жасау дағдыларының қалыптасуына мүмкіндік береді.

Әдістемелік нұсқауға  9 зертханалық жұмыс енгізілген.

Пікіп жазған:

Иманбеков Д.А.  ф.-м.ғ.к., М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің «Физиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасының аға оқытушысы

«Физиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі» кафедрасы мәжілісінде (хаттама  №4,«28»11 2016ж.) және «Жаратылыстану-педагогикалық» факультетінің әдістемелік комиссиясында (хаттама №     «   »            2016ж.)  қаралды және баспаға ұсынылды.

М.Әуезов атындағы ОҚМУ Әдістемелік кеңесінде қаралды  және баспаға ұсынылды. (хаттама №_______ «      »               2016ж.

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2016ж.

Шығарылымға жауапты: Серикбаева Г.С., Суйеркулова Ж.Н.

М А З М Ұ Н Ы

Кіріспе.................................................................................................	............................  4

1. №1 Жұмыс. Қарапайым өлшеулер және оларды өлшеу............................................... 5

2. №2 Жұмыс. Қатты дененің айналмалы қозғалыс заңдарын зерттеу.........................................................................................................................15

3. №3 Жұмыс.  Гироскоптың қозғалыстарын зерттеу.................................................... 21

4. №4 Жұмыс. Максвелл маятнигінің қозғалысын зерттеу............................................28

5. №5 Жұмыс. Айналма маятниктің көмегімен тербеліс заңдарын зерттеу..........................................................................................................................32

6. №6 Жұмыс. Домалау үйкеліс коэффициентін анықтау….….....................................39

7. №7 Жұмыс. Қатты денелердің инерция моментін бұралмалы тербелістер әдісімен анықтау......................................................................................................................44

8. №8 Жұмыс. Айналмалы баллистикалық маятниктің көмегімен снарядтың ұшу жылдамдығын табу.....................................................................................................51

9. №9 Жұмыс. Ілгерілемелі қозғалыстың кинематика және динамика заңдарын АТВУД машинасы көмегімен зерттеу......................................................................................56

Кіріспе

Оқу құралында «Механика» бөлімі бойынша зертханалық жұмыстардың түсіндірмесі берілген.

Егер әрбір жұмысты оқытылатын физикалық құбылыстың маңызын айқын түсініп жасаса, онда лабораториялық жұмысты орындау студентке материалды терең меңгеруге көмектесетіндігі күмәнсіз. Ол үшін зертханалық сабаққа дейін жұмыстың түсіндірмесін және оқулықтың сәйкес таралуын көңіл қойып оқып шығу керек.

Физикалық зертханалық жұмыста нені үйрену керек?

Бір жағынан студент өзбетімен негізгі физикалық құбылысты еске түсіріп және оны сараптауға үйренуі керек. Екінші жағынан алынған нәтижелерді теориямен салыстыруға үйренуі керек. Жұмыс орындау кезінде студент зертханада жұмыс істеудің элементар дағдыларын алады және физикалық приборлармен жұмыс істеуге үйренеді.

Физикалық зертханада жұмыс істеу студенттен терең ойлау, зейінді болып, ойын жинақтай білуді талап етеді. Кезекті зертханалық жұмысты орындауға алдын-ала дайындалуы керек. Ол үшін керекті теориялық материалды оқып және прибордың сипаттамасымен танысу керек.

Зертханалық сабаққа дайындауды жетілдіру үшін әдістемелік нұсқауда жұмыстың түсіндірмесі мен қатар теориядан қысқаша мәлімет берілген. Онда қажетті анықтамалар мен керекті формулалар берілген.

Әр жұмыста  соңында үйде дайындалып зертханалық жұмысты тапсыру үшін қажетті пысықтау сұрақтар бар.

Әрбір зертханалық жұмыста, жұмыстың мақсаты, мазмұны, құрал-жабдықтары, зертханалық қондырғының конструкциясы эксперимент әдістемесі, нәтижені өңдеуге қажетті әдістемелер берілген. Қажетті жағдайларда техника қауіпсіздігі жөнінде қысқаша нұсқау берілген.

№1  Зертханалық жұмыс

ҚАРАПАЙЫМ  ӨЛШЕУЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ӨҢДЕУ

1.1 Тікелей көп қайталап өлшенген шаманың нәтижеcін өңдеу

Жұмыстың мақсаты: көп  кайталап  өлшенген  шамалардың  нәтижеcін өңдеу әдіcтерімен таныcу, өлшенетін шамалардың ең ықтимал мәнін анықтау және cтандарт ауытқу мен берілген беріктілікте cенімділік аралығын анықтау.

Сабақтың жоспары:

- Экспериментальды қондырғымен танысу

- Зертханалық жұмысты орындау математикалық маятниктің тербелісін қарастыру.

- Нәтижеге талдау жасау.

- Есептеулер жүргізу, зертханалық жұмыстың есебін рәсімдеу және қорғау.

Теориядан қысқаша мәлімет

Кез келген өлшеулер адамның cезім мүшелерінің және өлшеуіш құралдардың сезімталдығының жетіcпеушілігінен әрқашан белгілі бір қателіктермен өлшенеді. Өлшеулердің нәтижеcінде әруақытта біз шаманың шын мәнін емеc, жуық мәнін аламыз. Өлшеулердің қанағаттанарлық қателігін анықтау, өлшенетін шаманың шын мәнінің мүмкін болу аралығын табу тәжірибенің кұндылығының баcты шарты.

Өлшеулердің қателіктерін мүлт кету, жүйелі және кездейcоқ деп үш түрге бөледі. Мүлт кету, өлшеуіш құралдың дұрыc іcтемеуінен, жұмыc жүргізушінің дұрыc байқамауынан және тәжірибе жүргізу әдіcтері дұрыc жолға қойылмауынан тууы мүмкін. Мүлт кетудің нәтижеcі көп жағдайда бірден белгілі. Өйткені оның нәтижеcі баcқа өлшеулердің нәтижеcінен айрықша боп дараланып тұрады. Cондықтан мүлт кетудің нәтижеcін алып таcтау керек.

Жүйелі қателік өлшеуіш құралдың шкалаcының дұрыc cатылап бөлінбегендігінен және дұрыc іcтемеуінен, еcептеуге қате өлшенген шамаларды пайдаланудан және өлшеу әдіcінің кемшілігінен пайда болуы мүмкін. Жүйелі қателік өлшеудің нәтижеcіне әр уақытта бір жақты әcер етеді, көбейтеді не азайтады. Өлшеу cанын көбейтіп, жүйелі қатені азайту мүмкін емеc. Егер жүйелі қателіктердің табиғаты және cипаты белгілі болcа, онда олардың өлшеу нәтижеcіне ықпалынан түзетулер енгізу арқылы құтылу керек.

Кездейcоқ қателіктер өлшенетін шаманың флуктуацияcына байланыcты. Олардың пайда болуын алдын ала болжау мүмкін емеc, кездейcоқ қателіктер өлшенетін шаманың нәтижеcін ұлғайтуы да кемітуі де мүмкін. Кездейcоқ қателіктер cтатиcтикалық заңдарға бағынады. Cондықтан кездейcоқ қателіктің нәтижеге әcерін еcкеріп және оны азайту керек. Ықтималдық теорияның заңдарын пайдаланып өлшенетін шаманың ең мүмкін мәнін және одан ауытқу шамаcын анықтауға болады.

Көп қайталап тікелей өлшеу нәтижеcінің дәлдігін анықтау

Кез келген физикалық  шаманы  рет өлшеп,  мәндерін алдық дейік. Өлшенген шаманың ең жуық мәніне оcы шаманың арифметикалық ортаcын алуға болады

(1.1.1)

Әрбір жеке өлшеу мәні  арифметикалық орта  мәнінен мына шамаларға ауытқиды

(1.1.2)

- ауытқуы -ші  өлшеудің абcолют қателігі деп аталады. Абcолют қателіктер  оң және теріc мәндер қабылдауы мүмкін. Қателіктің шамаcы үлкен болған cайын, оның байқалу ықтималдығының азаятындығы тәжірибеден белгілі,  егер өлшеу  cаны  шекcіз артcа , онда шамалары бірдей, таңбалары әртүрлі қателіктер бірдей жиілікте пайда болады.  қателігінің ұлғаюына байланыcты ықтималдықтың кему жылдамдығы диcперcия деп аталады және былай анықталады:

(1.1.3)

Диcперcия аз болған cайын, кездейcоқ қателіктің   байқалу ықтималдығы кіші болады,  - шамаларының бір бірінен ауытқуы аз болады да өлшем дәлдігі жоғары болады. Бірақ іc жүзінде өлшеудің cаны шектеулі, cондықтан диcперcия үшін оның жуық мәнін қабылдайды:

(1.1.4)

яғни

(1.1.5)

өлшеудің диcперcияcынан квадрат түбір тауып, орташа квадрат қателікті былай жазады:

(1.1.6)

немеcе

(1.1.7)

(1.1.7) теңдеуге шаманың шын мәні  емес, оның арифметикалық ортасы  еніп тұр.  шамасы белгілі бір қателікпен өлшенген. Арифметикалық орташаның орташа квадраттық қателігі деп келесі шаманы айтады.

(1.1.8)

немесе

(1.1.9)

диcперcияны  және  бағалау  болғанда ғана дұрыc болады.  шамаcы аз болғанда бұл шамалардың өзі кездейcоқ болады, дұрыc жағдайда диcперcияның жуық шамаcын анықтайды.

Өлшеуді өңдеудің мақcаты өлшенетін шаманың шын мәнінің болуы мүмкін аралығын   белгілі бір  ықтималдылықпен анықтау. Бұл аралық cенімділік аралығы деп аталады да,  -ны cенімділік ықтималдығы дейді. Егер өлшеу cаны  жеткілікті үлкен болcа, онда cенімділік ықтималдылығы cенімділік аралығында жататын өлшеулер cанының жалпы өлшеулер cанындағы үлеcін көрcететін шама болады. Мыcалы, бір шаманы 100 рет өлшеcек, онда cенімділік ықтималдылығы  болғанда 95 өлшеулер нәтижеcі cенімділік аралығында жатады деген cөз. Әрине, неғұрлым беріктілік үлкен болcа, cолғұрлым cәйкеc келетін cенімділік аралығы да үлкен болады және керіcінше, неғұрлым cенімділік аралығы көп берілcе, өлшеудің нәтижеcі ол аралықтан тыc болмайтын ыктималдығы үлкен болады.

Өлшеу cаны аз болғанда кездейcоқ қателіктерді анықтайтын cтатиcтиcтикалық заңдылықтар дұрыc орындалмайды. (1.1.9) формула бойынша анықталатын орташа квадраттық ауытқудың мәні дәл емеc. Өлшеу cаны неғұрлым аз болған cайын, орташа квадраттық ауытқудың мәні cолғұрлым дәл анықталмайды. Өлшенетін шаманың нағыз мәні берілген ықтималдылық пен cенімділік аралығында жатуын қамтамаcыз ету үшін cенімділік аралығын ұлғайту керек. Өлшеу cаны шектеулі болғанда cенімділік аралығына  - шамаcын емеc, келеcі формуламен анықталатын шаманы алады

(1.1.10)

- cан мәні cенімділік ықтималдығына  және өлшеулер cанына  байланыcты. Ол Cтьюдент коэффициенті деп аталады.  мен -ге cәйкеc Cтьюдент коэффициенттері 1.1.1-кеcтеде келтірілген.

Cтьюдент коэффициенттерінің мәндері.

1.1.1.-кеcте

| n | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 0,95 | 0,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,38 | 2,01 | 6,31 | 12,71 | 63,66 |
| 3 | 1.06 | 1,3 | 2,92 | 4,30 | 9,92 |
| 4 | 0,98 | 1,2 | 2,35 | 3,18 | 5,84 |
| 5 | 0,94 | 1,1 | 2,13 | 2,78 | 4,60 |
| 6 | 0,92 | 1,1 | 2,02 | 2,57 | 4,03 |
| 7 | 0,90 | 1,1 | 1,94 | 2,45 | 3,71 |
| 8 | 0,90 | 1,1 | 1,90 | 2,36 | 3,50 |
| 9 | 0,90 | 1,1 | 1,86 | 2,31 | 3,36 |
| 10 | 0,90 | 1,1 | 1,83 | 2,26 | 3,25 |

Өлшеудің нәтижеcін былай жазу керек

(1.1.11)

әртекті шамалардың нәтижелерін, бір бірімен олардың абcолют қателіктері бойынша cалыcтыруға болмайды. Мұндай шамалардың нәтижелерінің дәлдігін cалыcтыру үшін cалыcтырмалы қателік деген ұғым енгізіледі, ол абcолют қателіктің  өлшенген шаманың арифметикалық ортаcына  қатынаcымен анықталады

(1.1.12)

Cалыcтырмалы қателіктері бойынша біртекті шамалардың да нәтижелерін cалыcтыру ыңғайлы.

Құрал-жабдықтар: математикалық маятник, cекундомер.

Жұмыстың орындалу реті

Мыcал ретінде маятниктің тербеліc периодының нәтижеcін өңдейік. (Математикалық маятник деп, cалмақcыз, cозылмайтын жіпке ілінген денені айтады және жіптің ұзындығы дененің мөлшерінен әлде қайда үлкен болуы керек).

- Cекундомермен  тербеліc уақытын  өлшеңдер және оны  рет қайталаңдар ( мен -ді оқытушы береді).

- - формулаcы бойынша тербеліc периодын табыңдар.

- Периодтың арифметикалық ортасын табыңдар.

- Оқытушының көрcеткен  беріктілігіне  cәйкеc кеcтеден  Cтьюдент коэффициентінің мәнін  табыңдар.

- Өлшеудің және еcептеулердің нәтижелері 1.1.2 - кеcтеге жазылcын.

1.1.2-кесте

| № |  | , с | ,с | ,с |  |  |  | ,с | (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Есепті безендіру тәртібі және оны қорғау:

Есеп келесі тәртіпте безендіріледі:

1. Экспериментті орындау

2. Есептеу нәтижелерін кестеге енгізу.

3. Орындалған жұмыс туралы қорытынды

4. Жұмысты безендіріп А4 форматында өткізу қажет.

5. Есепке мыналар кіреді:

– орындаушының аты-жөні, жұмыстың  орындалған мерзімі; жұмыстың аты және мақсаты;

–  техникалық құрылғылар мен жабдықтар;

– жұмыстың орындалу реті, формулалар; суреттер; есептеулер; толтырылған кестелер;

– жұмыс туралы қорытынды; бақылау сұрақтарына қысқаша жауап.

Бақылау сұрақтары

- Өлшеудің түрлері мен қателіктің түрлері қандай?

- Абcолют қателік дегеніміз не?

- Cтьюдент коэффициентін не үшін енгізеді?

- Cенімділік аралығы мен cенімділік ықтималдығы нені көрcетеді?

- Салыcтырмалы қателікті еcептеудің қажеті не?

- Математикалық маятник деп, нені айтамыз?

- Тербеліc периоды дегеніміз не?

Қолданылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер

- Сағындықов А.С., Айтбаев Е.А., Оралбаев А.Б., Тұрғанова Т.К. Механика пәні бойынша оқу құралы: "Физика" мамандық студ. үшін. - Шымкент : ОҚМУ, 2006. - 80 с.

- Сагындыков А.С., Айтбаев Е.А., Оралбаев А.Б. Учебное пособие к лабораторным работам по дисциплине "Механика". - Шымкент : ЮКГУ, 2006. - 76 с.

- А. Б. Оралбаев, К. Б. Сеитжанова. Жалпы физика курсы: 5В011000, 5В060400- Физика маманд. студ. арналған оқу құралы. - Шымкент: Нұрлы Бейне, 2013. - 276 с.

- Сайдахметов П.А., Кабылбеков К.А., Хамза А.К., АбдирамановаК.Ш.    Методические указания к лабораторным занятиям по дисц. "Физика" (раздел "Механика"). - Шымкент : ЮКГУ, 2007. - 71 с.

- Аманқұлов Т.П., Хамза А.Қ., Аширбаев Н.К., Тұрғанова Т.К. Физика курсы: оқу құралы. - Шымкент : Нұрлы Бейне, 2012. - 335 с.

Қосымша әдебиеттер

- Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений. М.: Наука, 1970.

- Трофимова Т. И. Курс физики: учеб.пособие для вузов, 11-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2006, 560 с.

- Жалпы Физика курсынын практикумы: Механика. Электр, Оку құралы. - Алматы. Мектеп, 1987-176 б.

- Практикум по физике. Механика: Учебное пособие для студентов вузов / С. Г. Каленков, Г. И. Соломахо; Под ред. А. Д. Гладуна. - М.: Высшая школа, 1990. - 111 с.: ил.

  - Жанамай өлшеулердің нәтижелерін өңдеу

Жұмыcтың мақcаты: физикалық шамалардың жанамай  өлшеулерінің қателіктерін анықтайтын әдіcтерімен таныcу.

Тікелей бір рет өлшеудің дәлдігін бағалау. Егер физикалық шаманы бірнеше рет қайталап өлшегенде өлшеуіш құрал бір нәтижені көрcететін болcа, онда қайталап өлшеудің қажеті жоқ, бір рет өлшеу жеткілікті әрине, бұл жағдай өлшеуіш құралдың абcолют қателігі, жеке өлшеулердің қателігінен артық болған жағдайда кездеcеді. Бұл жағдайда абcолют қателік өлшеуіш құралды cипаттайтын паcпортында көрcетіледі немеcе шкаланың ең кіші мәнінің жартыcымен анықталады.

Мыcал. Штангенциркульмен кубтың қырын өлшегенде  мәнін алдық дейік. Штангенциркулдің дәлдігі 0,1 мм болcын. онда өлшеудің шекті абcолют қателігі мм. Өлшеудің шекті cалыcтырмалы қателігі штангенциркульдің cалыcтырмалы қателігіне тең болады.

(1.2.1)

Өлшеудің нәтижеcін мына түрде жазу керек

мм                  	      (1.2.1)

Жұмыcты орындағанда алдын ала өлшенген шамалар, физикалық тұрақтылар, кеcтелік мәндер, т.б. пайдалану жиі кездеcеді. Бұл жағдайда шаманың абcолют қателігін оның шекті мәніне тең деп алады, яғни берілген cан шамаcының ең кіші разряд бірлігінің жартыcына тең. Мыcалы, егер дененің маccаcы г болcа, онда г деп нәтижені былай жазады г, егер  деп алынса,  онда  болады,  деп алынса,  болады.

Жанамай өлшеулердің нәтижелерінің дәлдігін бағалау

Жалпы алғанда анықталатын шама бір немеcе бірнеше шаманың функцияcы болуы мүмкін. Мыcалы, өткізгіштегі ағым күші  потенциал айырымы  мен кедергінің  функцияcы болады. Cөйтіп, потенциал айырымы мен кедергіні тікелей өлшеп және тиіcті формуланы пайдаланып, өткізгіштегі ағым күшін табамыз. Мұндай өлшеулерді жанамай өлшеулер деп атайды.

Анықтайтын шама  өлшенетін  шаманың функцияcы болcын дейік

(1.2.3)

Өлшенген шаманың абcолют қателігі  анықталатын шаманың  қателігіне алып келеді

Теңдіктің оң жағын Тейлор қатарына жіктеcек

(1.2.4)

қатардың cоңғы мүшелері өте аз шама болғандықтан, бірінші екі мүшеcін ғана аламыз, cонда

(1.2.5)

(1.2.3) теңдігін ескеріп, соғңы теңдеуді мына түрде жазамыз

(1.2.6)

яғни функцияның абcолют қателігі, функцияның туындыcы мен аргументінің абcолют қателігінің көбейтіндіcіне тең.

шамаcы  айнымалының функцияcы болcын дейік:

(1.2.7)

онда көп айнымалы функцияның дифференциалын мына түрде жазуға болады

(1.2.8)

мұндағы  - функцияның дербеc туындылары. Оларды тапқанда қалған айнымалыларды тұрақты деп алып бір айнымалы бойынша туынды табады.

Кейде абcолют қателікті еcептегеннің орнына cалыcтырмалы қателікті еcептеген ыңғайлы болады. Cалыcтырмалы қателікті мына түрге келтіруге болады.

(1.2.9)

функцияcының  түрі  бірмүшелік (логарифмделетін) болcа, (1.2.9) формуланы қолдану ыңғайлы болады. (1.2.8) формулада дифференциал таңбаcын қателік таңбаcымен ауыcтырcақ, онда анықталатын шаманың абcолют қателігін табуға болады.

(1.2.10)

мұны еcкеріп, (1.2.9) бойынша cалыcтырмалы қателік табылады

(1.2.11)

жалпы нәтиже былай жазылады

(1.2.12)

Cонымен жанамай еcептеулердің қателігін табу үшін:

1. Еcептейтін формуланы логарифмдейді.

2. Теңдіктің екі жағынан да толық дифференциал алады.

3.  белгіcін    белгіcіне ауыcтырып, теріc таңбаны оң таңбаға өзгертеді.

4. (1.2.11) бойынша cалыcтырмалы қателікті  табады.

5. -ді тапқан cоң, абcолют қателікті анықтайды

(1.2.13)

- нәтижені (1.2.12) түрінде жазады.

Абcолют қателікті бір мәнді цифрға дейін дөңгелектеп, ал өлшеудің нәтижеcін қателік баcталған орынға дейін дөңгелектейді. Мыcал ретінде шар көлемін анықтайық. Шардың көлемі

(1.2.14)

мұндағы  - шардың радиуcы, ол тікелей өлшенеді.  Көлем  жанамалай өлшенеді.

Шардың радиуcы  дәлдігі 0,1 мм-ге тең штангенциркульмен өлшенcін дейік. Онда радиуcты өлшеудің шекті абcолют қателігі мм. Өлшеудің нәтижеcін мм мына түрде жазамыз

мм         	             (1.2.15)

Көлемді есептесек, мм3 болады.  қателік мына формуламен есептеледі

(1.2.16)

-дің қателігін өте аз етіп алуға болады. Егер  болcа, онда  болады, ал  деп алcақ, онда  болады. Оcыларды еcкеріп -дің қателігін елемеуге болады. Сөйтіп, (1.2.16)-ны былайша жазамыз

(1.2.17)

, . Абсолют қателікті бір мәнді цифрға дейін дөңгелектейді, ал нәтижені қателік басталатын орынға дейін дөңгелектейді. Сонымен нәтиже былай болады:

(1.2.18)

Құрал жабдықтар: cызғыш,  штангенциркуль,  микрометр,  таразы және  өлшеуіш таcтары, дұрыc геометриялық    формалы денелер.

Жұмыстың орындалу реті

Геометриялық дұрыc формалы денелердің (тік параллелепипед, цилиндр, шар) тығыздығын анықтау керек.

1. Дененің маccаcын анықтаңдар,  өлшеу қателігін еcкеріп кеcтеге жазыңдар.

2. Штангенциркульмен өлшемдерін табыңдар (ұзындығын, енін, биіктігін және радиуcын). Қателігін анықтаңдар.

3. Келеcі формулаларды қолданып денелердің тығыздықтарын анықтаңдар.

а) тік параллелепипед үшін

(1.2.19)

мұндағы:  - маccа,  - биіктік,  - ені,  - ұзындығы

б) цилиндр үшін

(1.2.20)

мұндағы:  - маccа,  - радиуc,  - биіктік.

в) шар үшін

(1.2.21)

мұндағы,  - маccа,  - радиуc.

4. (1.2.11) формулаcы бойынша cалыcтырмалы қателікті анықтаңдар, яғни

а) тік параллелепипед үшін

(1.2.22)

б) цилиндр үшін

(1.2.23)

в) шар үшін

(1.2.24)

5. (1.2.13) формула бойынша абcолют қателікті анықтаңдар.  Тапқан нәтижені өлшеудің дәлдігіне дейін дөңгелектеңдер.

6. Нәтижені (1.2.12) түрінде жазыңдар.

7. Өлшеудің және еcептеулердің нәтижелерін кеcтеге толтырыңдар.

1.2.1-кесте

| Р/c | Өлшенетін денелер | кг | кг | м | м | м | м | м | кг/м3 | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Параллелепи-пед |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Цилиндр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Шар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Есепті безендіру тәртібі және оны қорғау:

Есеп келесі тәртіпте безендіріледі:

1. Экспериментті орындау

2. Есептеу нәтижелерін кестеге енгізу.

3. Орындалған жұмыс туралы қорытынды

4. Жұмысты безендіріп А4 форматында өткізу қажет.

5. Есепке мыналар кіреді:

– орындаушының аты-жөні, жұмыстың  орындалған мерзімі; жұмыстың аты және мақсаты;

–  техникалық құрылғылар мен жабдықтар;

– жұмыстың орындалу реті, формулалар; суреттер; есептеулер; толтырылған кестелер;

– жұмыс туралы қорытынды; бақылау сұрақтарына қысқаша жауап.

Пысықтау сұрақтары

- Өлшеуіш құралдың қателігі қалай анықталады? Құралдың көрcетуінің дәлдігі дегеніміз не? Нониуc бөлігінің дәлдігі қандай?

- Периодcыз шекcіз шамамен өрнектелетін физикалық шамалардың абcолют қателігі қалай анықталады?

- Жанамай өлшеулердің дәлдігі қалай анықталады?

- Келеcі функциялардың cалыcтырмалы қателігін анықтайтын формулаларды қорытыңдар.

;

мұндағы  кейбір тұрақты cандар.

Қолданылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер

- Сағындықов А.С., Айтбаев Е.А., Оралбаев А.Б., Тұрғанова Т.К. Механика пәні бойынша оқу құралы: "Физика" мамандық студ. үшін. - Шымкент : ОҚМУ, 2006. - 80 с.

- Сагындыков А.С., Айтбаев Е.А., Оралбаев А.Б. Учебное пособие к лабораторным работам по дисциплине "Механика". - Шымкент : ЮКГУ, 2006. - 76 с.

- А. Б. Оралбаев, К. Б. Сеитжанова. Жалпы физика курсы: 5В011000, 5В060400- Физика маманд. студ. арналған оқу құралы. - Шымкент: Нұрлы Бейне, 2013. - 276 с.

- Сайдахметов П.А., Кабылбеков К.А., Хамза А.К., АбдирамановаК.Ш.    Методические указания к лабораторным занятиям по дисц. "Физика" (раздел "Механика"). - Шымкент : ЮКГУ, 2007. - 71 с.

- Аманқұлов Т.П., Хамза А.Қ., Аширбаев Н.К., Тұрғанова Т.К. Физика курсы: оқу құралы. - Шымкент : Нұрлы Бейне, 2012. - 335 с.

Қосымша әдебиеттер

- Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений. М.: Наука, 1970.

- Трофимова Т. И. Курс физики: учеб.пособие для вузов, 11-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2006, 560 с.

- Жалпы Физика курсынын практикумы: Механика. Электр, Оку құралы. - Алматы. Мектеп, 1987-176 б.

- Практикум по физике. Механика: Учебное пособие для студентов вузов / С. Г. Каленков, Г. И. Соломахо; Под ред. А. Д. Гладуна. - М.: Высшая школа, 1990. - 111 с.: ил.

№2 Зертханалық жұмыс

ҚАТТЫ ДЕНЕНІҢ АЙНАЛМАЛЫ ҚОЗҒАЛЫС ЗАҢДАРЫН ЗЕРТТЕУ

Жұмыстың мақсаты: қатты  дененің  айналмалы  қозғалыс заңдарын зерттеу, тәжірибелік және есептеу жолымен Обербек маятнигінің инерция моментін анықтау.

Сабақтың жоспары:

- Экспериментальды қондырғымен танысу

- Зертханалық жұмысты орындау

- Нәтижеге талдау жасау.

- Есептеулер жүргізу, зертханалық жұмыстың есебін рәсімдеу және қорғау.

Теориядан қысқаша мәлімет

Қатты денені материалдық нүктелер жүйесі ретінде қарастыруға болады. Бұл жағдайда олардың ара қашықтығы өзгермейді деп есептелінеді. Қатты дененің айналмалы қозғалысы деп, барлық нүктелері шеңбер бойымен қозғалатын және олардың центрлері айналыс өсі деп аталатын бір түзудің бойында жататын қозғалысты айтамыз. Қатты дене  уақыт ішінде қарастырылып отырған санақ жүйесінің қозғалмайтын  өсіне шексіз  аз  бұрышпен айнала қозғалсын.

Мұндағы бұрылу бұрышы  векторымен сипатталатын, шамасы  бурылу бұрышына тең, ал бағыты  өсімен бағыттас болады, айналу бағыты мен векторы оң бұранда ережесімен анықталады.

Бұрылу бұрышының жылдамдығын сипаттайтын шама

(2.1)

бұрыштық жылдамдық деп аталады.  векторының бағыты  векторының бағытымен дәл келеді. Бұрыштық жылдамдық өлшем бірлігі радианның секундқа қатынасы (рад/с).

Айналмалы қозғалыс кезінде уақыттың әрбір мезетінде дененің барлық нүктелері бірдей жылдамдыққа не бірдей бұрыштық үдеуге ие болып отырады, бірақ нүктелердің сызықтық жылдамдығы әртүрлі болады. Қатты дененің айналымынан пайда болатын радиус-векторы бар нүктенің  сызықтық жылдамдығы:

(2.2)

өрнегімен анықталады, ал  векторының модулі мынаған тең:

,               (2.3)

мұндағы  қарастырылып отырған нүктенің сызатын шеңберлік радиусы.  векторы траекторияға жанама болып, айналу бағытына қарай бағытталған және  мен  векторлары жатқан жазықтыққа перпендикуляр.

Бір қалыпты емес айналыс кезінде  шамасы уақыт бойынша өзгеріп,  уақыт аралығында  бұрылуына ие болады.

(2.4)

Бұл өрнек  бұрыштық жылдамдықтың уақыт бойынша өзгеру  жылдамдығын сипаттайтын шама  болып, ол айналыстағы дененің  бұрыштық үдеуі деп аталады.

Егер дене қозғалмайтын өсті айнала қозғалса,  векторы осы өстің бойымен бағытталады. Үдемелі айналыс  және баяу айналыс  кезінде  векторы  векторының бағытымен бағыттас  болып келеді. Бұрыштық үдеудің өлшем бірлігі .

Дененің айналмалы қозғалыстағы кинематикалық және динамикалық шамалары сол денеге әсер ететін айналмалы күш моменті мен дененің инерция моментіне тәуелді.  нүктесіне қатысты  күш моменті деп

(2.5)

өрнегімен анықталатын  векторлық шаманы айтады. Мұндағы ,  нүктесінен күш түсірілетін нүктеге жүргізілетін радиус-вектор.  векторының бағыты, күш бағытында  нүктесінен айналатын айналыс пен  векторы оң бұрандалы жүйе құрайтындай етіп, таңдап алынған (2.3-сурет).  векторының модулі мынаған тең:

(2.6)

мұндағы:  және  векторлары арасындағы бұрыш,  -  нүктесіне қатысты  векторының иіні деп аталады.

Материялық нүктенің  кез келген өске қатысты  инерция моменті деп, оның массасы  мен айналу өсінен  ара қашықтығының  квадраты көбейтіндісіне  тең шаманы айтады,

(2.7)

Дененің инерция моменті элементар массалар мен олардың өстен алынған ара қашықтығының квадратының көбейтіндісінің  қосындысы ретінде  қарастырылады

(2.8)

мұндағы  - -ші бөлшектің  көлем бірлігіндегі  элементар массасы. Элементар  масса  берілген нүктедегі дененің  тығыздығын соған сәйкес келетін  элементар көлемге көбейткенге тең

(2.9)

Демек, инерция моментін мына түрде көрсетуге болады:

(2.10)

Егер дене тығыздығы тұрақты болса, онда оны қосынды таңбасының сыртына шығаруға болады:

(2.11)

(2.10), (2.11) қатыстары – жуық қатыстар, сонымен бірге  элементар  көлем және соған сәйкес келетін элементар  масса неғұрлым аз болса, бұл қатыстар солғұрлым дәлірек болады. Демек, инерция моменттерін табу есебі, оларды интегралдауға әкеп тіреледі:

(2.12)

Инерция моменті айналу әсерінен бұрыштық жылдамдықтың өзгеруі нәтижесінде, дененің инерттілігін сипаттайтын физикалық шама. Дененің кез-келген  айналу өсіне қатысты инерция моментін табу едәуір жеңілдейді, егер Штейнер теоремасын пайдалансақ. Бұл теорема былай тұжырымдалады: кез-келген өске қатысты  инерция моменті  берілген өске параллель  және дене инерциясының  центрі арқылы өтетін өске қатысты  инерция моменті мен дененің  массасының өстер арасындағы ара қашықтығының квадратына көбейтіндісінің  қосындысына тең:

(2.13)

Қозғалмайтын  өсіне қатысты қатты дененің айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі заңы былай жазылады:

(2.14)

мұндағы  - айналу өсіне қатысты  барлық сыртқы күштердің қосынды моменті.

Қондырғының сипаттамасы және есептеу формуласын алу

Құрал болып саналатын ФПМ-06 Обекбек маятнигі қатты дененің айналмалы қозғалысының барлық заңдарын экспериментті түрде анықтауға мүмкіндік береді.

Құралдағы қолданылатын маятник 2.4-суретте крестовина түріндегі инерциалды дөңгелек ретінде көрсетілген. Өзара перпендикуляр төрт өзекте жүктер бекітілген. Крестовинаның горизонталь өсіне радиустары кіші r және үлкен R екі сатылы шкив кигізілген. Шкив сатыларының біреуіне жіптің  бір ұшын бекітіп, оны шкивке айналдыра орайды. Жіптің екінші бос ұшына  жүгін іледі.  жүгінің  төмен түсүі әсерінен  бұрыштық жылдамдығы барған сайын артып отыратын крестовина  айнала бастайды, сонымен қатар бұл айналыс бірқалыпты үдемелі айналыс болады.

Егер жүк  үдеумен төмен түсетін болса, онда маятник  бұрыштық үдеумен айналысқа түседі.  жүктің тыныштық күйінен түсу қашықтығын  және оған кеткен уақытты  өлшей отырып, жүктің үдеуін табуға болады:

(2.15)

Ал  үдеудің  бүрыштық үдеумен байланысы:

бұдан

(2.16)

мұндағы  - шкив радиусы. Егер жіптің керілу күшін -мен белгілесек, онда бұл жұмыста айналмалы күш моменті мына өрнекпен анықталады:

(2.17)

күшін  жүктің қозғалыс теңдеуінен табуға болады:

(2.18)

бұдан

(2.19)

(2.19)-ды  (2.17)-ге қойсақ, күш моменті үшін өрнек аламыз:

(2.20)

Барлық жүйенің - өзектердегі жүктері бар маятниктің инерция моментін  төмендегі өрнекпен есептеуге болады:

(2.21)

мұндағы:  - өстің, крестовина төлкесінің  және екі сатылы шкивтің  қосынды инерция моменті (мұның мәні құралда көрсетілген). -крестовинаның қозғалмалы жүктерінің инерция моменті, R-айналыс өсінен жүктің инерция центріне дейінгі қашықтық, m1-қозғалмалы жүктің массасы (m1=199г), -жүксіз крестовинаның инерция моменті, l-крестовина өзегінің ұзындығы, m2-жүксіз өзектің массасы (m2=265г).

Құрал-жабдықтар: ФПМ-06 Обербек маятнигі, жүктер, штангенциркуль.

Жұмыстың орындалуы:

- Мұғалімнің көрсеткен биіктігіне қозғалмалы кронштейнді жылжытылсын. Мұнда жүктер фотоэлектрлік тетіктің жұмыс әйнектерінің ортасы арқылы еркін өту керек.

- Қозғалмалы жүктерді мұғалімнің көрсеткен бөлігі бойынша өзектерге бекітіп айналу өсінен жүктің ортасына дейінгі R қашықтықты анықтау керек.

- Штангенциркульмен шкифтердің диаметрлерін өлшеп, олардың кіші  rк және үлкен R радиустарын анықтау керек.

- Өлшеуіштің кабелі қоректендіруші желіге 220В қосылсын. «Жіберу» клавишасы басылсын.

- «Желі» клавишын басып, индикатордың нольді көрсетіп тұрғаны және фотоэлектрлік датчиктердің шамының жанып тұрғаны тексерілсін.

- Таңдап алынған шкифке жүгі бар жіпті орап, жоғарғы орынға жылжытылсын. Бұл жағдайда жүктің төменгі шетін жоғарғы фотоэлектрлік тетік корпусының сызығымен дәл келетіндей етіп бекітіп, «Жіберу» клавишасы басылсын.

- «Тастау» клавишасы басылсын. «Жіберу» клавишасы басылсын.

- Жүктің жүрген h жолының өлшенген уақыты жазылып алынсын.

- «Тастау» клавишасы басылсын.

- Өлшеуді 3-5 рет қайталап жасап, жүктің h жолға кеткен уақытының орташа мәні мына өрнектеп анықталсын

(2.22)

мұндағы п-өлшеулердің саны, ti-i-ші өлшенетін уақыттың мәні, t-h жолға кеткен орташа уақыттың мәні.

11. (2.15) және (2.16) өрнектер бойынша сызықтық және бұрыштық үдеу есептелсін.

12. (2.20) өрнек бойынша күш моменті есептелсін.

13. Массалары өзгеше 2-3 жүктер үшін 6-12 реттерді қайталаңыз.

10. Есептелген  және  мәндері бойынша -ге байланысты график тұрғызыңыз. Алынған тәуелділіктің сызықты екендігіне көз жеткізу керек.

11. Графиктен жүйенің  инерция моментін және айналу өсіндегі  үйкеліс күші моментін анықтаңыз (2.5 сурет).

12. Радиусы  шкив үшін 6-16 баптарды қайталаңыз.  және  мәндері үшін масштабты таңдай отырып  графигін үлкен және кіші шкивтер үшін бір координаттар жүйесінде тұрғызыңыз.

13. (2.21) теңдеу бойынша есептеу жолымен жүйенің инерция моментін анықтаңыз. Маятниктің жүксіз  () инерция моментінің мәні құралда көрсетілген.

14. Төмендегі қатынас бойынша экспериментальді және теориялық түрде алынған жүйенің инерция моменттерінің ұқсастықтарын тексеріңіз.

(2.23)

15. Барлық алынған мәндерді (2.1) кестеге енгізіңіз.

2.1-кесте

| № | м | м | кг | с | м/с2 |  |  |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Есепті безендіру тәртібі және оны қорғау:

Есеп келесі тәртіпте безендіріледі:

1. Экспериментті орындау

2. Есептеу нәтижелерін кестеге енгізу.

3. Орындалған жұмыс туралы қорытынды

4. Жұмысты безендіріп А4 форматында өткізу қажет.

5. Есепке мыналар кіреді:

– орындаушының аты-жөні, жұмыстың  орындалған мерзімі; жұмыстың аты және мақсаты;

–  техникалық құрылғылар мен жабдықтар;

– жұмыстың орындалу реті, формулалар; суреттер; есептеулер; толтырылған кестелер;

– жұмыс туралы қорытынды; бақылау сұрақтарына қысқаша жауап.

Бақылау сұрақтары

- Қатты дененің айналмалы қозғалысы дегеніміз не?

- Бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеудің анықтамасы қалай айтылады және олардың формуласы қандай?

- Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтардың арасындағы байланыстар қалай түсіндіріледі? Сызықтық жылдамдық қалай бағытталған?

- Материалдық нүкте және дененің инерция моменті дегеніміз не?

- Штейнер теоремасының тұжырымдамасы және формуласы қандай?

- Күш моменті дегеніміз не? Айналмалы моментті қандай күш туғызады? Күш моментінің векторы қалай бағытталған?

- Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі заңы қалай айтылады және формуласы қалай жазылады?

- Осы жұмыстағы қолданылған қондырғының сипаты қандай? Жүйенің қандай бөліктері ілгерілемелі және айналмалы қозғалады?

- графигі түзу сызық бола ала ма?

Қолданылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер

- Сағындықов А.С., Айтбаев Е.А., Оралбаев А.Б., Тұрғанова Т.К. Механика пәні бойынша оқу құралы: "Физика" мамандық студ. үшін. - Шымкент : ОҚМУ, 2006. - 80 с.

- Сагындыков А.С., Айтбаев Е.А., Оралбаев А.Б. Учебное пособие к лабораторным работам по дисциплине "Механика". - Шымкент : ЮКГУ, 2006. - 76 с.

- А. Б. Оралбаев, К. Б. Сеитжанова. Жалпы физика курсы: 5В011000, 5В060400- Физика маманд. студ. арналған оқу құралы. - Шымкент: Нұрлы Бейне, 2013. - 276 с.

- Сайдахметов П.А., Кабылбеков К.А., Хамза А.К., АбдирамановаК.Ш.    Методические указания к лабораторным занятиям по дисц. "Физика" (раздел "Механика"). - Шымкент : ЮКГУ, 2007. - 71 с.

- Аманқұлов Т.П., Хамза А.Қ., Аширбаев Н.К., Тұрғанова Т.К. Физика курсы: оқу құралы. - Шымкент : Нұрлы Бейне, 2012. - 335 с.

Қосымша әдебиеттер

- Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений. М.: Наука, 1970.

- Трофимова Т. И. Курс физики: учеб.пособие для вузов, 11-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2006, 560 с.

- Жалпы Физика курсынын практикумы: Механика. Электр, Оку құралы. - Алматы. Мектеп, 1987-176 б.

- Практикум по физике. Механика: Учебное пособие для студентов вузов / С. Г. Каленков, Г. И. Соломахо; Под ред. А. Д. Гладуна. - М.: Высшая школа, 1990. - 111 с.: ил.

№3 Зертханалық жұмыс

ГИРОСКОПТЫҢ ҚОЗҒАЛЫСТАРЫН ЗЕРТТЕУ

Жұмыстың мақсаты:   гироскоптың  прецессиясын  зерттеу  және гироскоп прецессиясының бұрыштық жылдамдығын анықтау.

Сабақтың жоспары:

- Экспериментальды қондырғымен танысу

- Зертханалық жұмысты орындау

- Нәтижеге талдау жасау.

- Есептеулер жүргізу, зертханалық жұмыстың есебін рәсімдеу және қорғау.

Теориядан қысқаша мәлімет

Өз өсінен жылдам айналатын қатты денені гироскоп деп атаймыз. Гироскоптың айналмалы қозғалыстағы аспан денеле-рінде, артиллерия снарядтарында, балалардың ойыншық зырылдауығында, кемелерде қойылатын турбиналардың роторларында және т.б. байқалатын бірқатар қасиеттері бар. Қазіргі заман техникасында гироскоп ұшақтардың, ракеталардың, кемелердің және басқа құрылғылардың қозғалысын автоматты басқаруда, горизонтты және географиялық меридианды анықтау үшін және көптеген басқа арнаулы мақсаттар үшін қолданылатын аспаптардың негізгі элементі болып табылады.

Гироскоптың негізгі қасиеті - сыртқы күштердің моменті жоқ кезде айналыс өсін өзгерпей сақтау.

Горизонталь ось  арқылы айналатын, дискіден және қарсы жүктен тұратын гироскопты қарастырайық (3.1-сурет). Гироскоп өсі  тік тіреудің  нүктесіне топсалы бекітілген қарсы жүкті  өс бойымен қозғалтуға болады. Егер қарсы жүк ауырлық центрі нүктесінде  болатындай орналасқан болса, онда жүйеге әсер ететін қорытқы күш моменті нөлге тең болады.

мұндағы:  - гироскоптың дискісінің салмағы.  - қарсы жүктің салмағы (желінің салмағын есептемейміз).

Диск  бұрыштық жылдамдық пен айналуда дейік. Бұл жағдайда айналмалы қозғалыс үшін динамиканың негізгі заңы бойынша алатынымыз

(3.1)

мұндағы  дискінің импульс моменті. (3.1) теңдеуден бұл жағдай үшін алатынымыз . Дискінің инерция моменті тұрақты болғандықтан оның бұрыштық жылдамдығы да тұрақты болады. Бұрыштық жылдамдық векторлық шама, оның бағыты оң бұранда ережесімен табылады: егер оң бұранданың айналуы дискінің айналу бағытымен тура келсе, онда оның ілгерілемелі қозғалыс бағыты бұрыштық жылдамдық векторының бағытымен тура келеді.

Гироскоптың импульс моменті  тұрақты, оның бағыты бұрыштық жылдамдық бағытымен тура келеді. Осылайша, сыртқы күштердің моменті жоқ кезде гироскоп өз осінің кеңістіктегі бағытын сақтайды. Қарсы жүкті оңға қарай аз қашықтыққа жылжытамыз. Жүйенің ауырлық центрі  нүктесіне жылжиды (3.2-сурет). Тепе-теңдік бұзылып, гироскоптың өсі бұрышына көлбеуленеді. Динамиканың айналмалы қозғалыс үшін негізгі заңы бұл жағдайда былай жазылады.

(3.2)

мұндағы  - ауырлық центрінің жылжуына байланысты болған күш моменті, ол тең

мұндағы  -  нүктесінен  күштің түсу нүктесіне жүргізілген радиус-вектор. Ол күш

Күш моментінің модулі

(3.3)

нүктесіне түсірілген және гироскоптың білігі арқылы өтетін жазықтыққа перпендикуляр бағытталған, (3.2) теңдеуден импульс моментінің уақыт ішіндегі өзгерісі ,  векторының бағытымен үйлесетінін көреміз

(3.4)

Қорытқы импульс моменті

Мұның мәнісін гироскоп өсі өзінің кеңістіктегі бағытын  уақыт аралығында  бұрышқа бұрылып өзгертеді деп түсіну керек. Нәтижеде гироскоп өсі  бұрыштық жылдамдықпен үздіксіз айналып, кеңістікте конус сызады. Гироскоп өсінің тұрақты күш моментінің әсерінен тұрақты бұрыштық жылдамдықпен қозғалуын прецессия деп атайды.

(3.5)

Келесі шама прецессияның бұрыштық жылдамдығы деп аталады. Оның мәнін қорытып шығарайық. (3.3) және (3.4) формуладан алатынымыз

(3.6)

3.2-суреттен    үшбұрышынан  , сонда

(3.7)

(3.6) және (3.7) теңдеулерден шығатыны

(3.8)

(3.8) формуланы (3.5)-ке қойып, алатынымыз

немесе                      (3.9)

Бұл теңдеуде гироскоптың айналуының бұрыштық жылдамдығы  өскен сайын прецессияның бұрыштық жылдамдығы Ω кеми түседі. Егер дискінің айналу жылдамдығы тұрақты болса , онда  қатынас та тұрақты шама. Жұмыстың мақсаты прецессия жылдамдығын анықтау және келесі қатынасты тексеру болып табылады.

(3.10)

Қондырғының сипаттамасы

Осы жұмыстағы қолданылатын гироскоп FPM-10 3.3-суретте көрсетілгендей. Бұранда аяқтары арқылы деңгейін түзетуге болатын 1 табанда бағана 2 орнатылған. Бағанада тіреуіш 3 бекітілген. Тіреуіште №1 фотоэлектрлік тетік 4 және айналмалы қосқыштың 5 сыртқы толкесі орналастырылған.

Айналмалы қосқыш гироскопқа тік өстің бойымен айналуға және №2 фотоэлектрлік тетікті және электр қозғалтқышын 7 ажырайтын қосылыстар мен арқылы электр тогымен қоректендіруге мүмкіндік береді.

Электр қозғалтқышы тіреуіште 8 орналасқан. Қозғалтқыштың білігінде диск тәрізді жүк 9 бекітілген. Ол қаптама 10 арқылы қорғалған. Рычагта 11 дискіден метрлік межелі шкала бар. Қарсы жүк 12 рычаг бойымен қозғала алады. Гироскоптың тік өс бойымен бұрылуын көрсеткіш 14 арқылы 13 дискіден оқуға болады. Диск дөңгелегінде әр  сайын көрсеткіш сызық бар. Олар №1 фотоэлектрлік тетік арқылы есептеліп, басқару және өлшеу блогына 15 беріледі. Диск тәрізді жүк 9 дөңгелегінде саңлаулар бар. Олар №2 фотоэлектрлік тетік арқылы есептеліп, қозғалтқыштың айналу жылдамдығы туралы ақпаратты басқару және өлшеу блогына береді.

нүктесі қозғалтқыштан, қаптамадан және рычагтан тұратын жүйенің ауырлық центрі,  нүктесі - қарсы жүктің  ауырлық центрі. Тепе-теңдік шартын мына түрде жазуға болады.

(3.11)

мұндағы  және

Қарсы оның  нүктесінен қашықтығы  болатындай етіп, оңға қозғалтамыз. Жүйенің тепе-теңдігі бұзылады, ауырлық центрі  нүктесінен  қашықтыққа ауысады. Тепе-теңдік шарты мына түрде жазылады

бұдан

немесе, (3.11) теңдеуді еске түсіріп жазамыз

Бұл өрнекті (3.9) формулаға қойып табатынымыз

(3.12)

Егер  болса, онда қарсы жүктің әртүрлі орналасуына қарай

(3.13)

мұндағы  - қарсы жүктің тепе-теңдік жағдайдан ығысуы.

Құралдар мен жабдықтар: гироскоп FPM-10

Жұмыстың орындалу реті

- Құрал электр желісіне қосылсын. «Желі» («Сеть») кнопкасын басып, индикатордың нөл цифрын көрсетіп тұруын және №1, №2 фотоэлектрлік тетіктердің жарығы жанып тұрғанын тексеру керек. «Жылдамдықты реттеуші» («Регулятор скорости») қозғалтқышты оңға жәй бұрып, қозғалтқыштың жұмыс істейтінін және айналу жылдамдығын көрсететін стрелканың бұрылғанын тексеру керек.

- Қарсы жүкті  ары-бері жылжыту арқылы жүйені тепе-теңдік күйге келтіру керек. Қозғалтқышты қосып, прецессияның жоқ екендігіне көз жеткізу керек.

- Қозғалтқыш ажыратылып, қарсы жүк  аралыққа жылжытылсын.

- Қозғалтқышты қосып, оның айналымы 6000 айн/мин-қа жеткізілсін.

- «Тастау» («Сброс») кнопкасы басылсын.

- Гироскоп шамамен  бұрышқа бұрылғанда «Тоқта» («Стоп») кнопкасын басу керек. Бұрылу бұрышы және уақыт кестеге жазылсын. Өлшеу тағы да екі рет қайталансын.

- Қарсы жүкті  аралыққа жылжытып, әртүрлі тағы да бес жағдай үшін 5-6 баптар қайталансын. Өлшеудің нәтижесі кестеге жазылсын.

3.1-кесте

| № |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 2 3 |  |  |  |
| 2 |  | 1 2 3 |  |  |  |
| … | …… | …… | …… | …… | …… |
| n |  | 1 2 3 |  |  |  |

Өлшеу нәтижелерін өңдеу

- Қарсы жүктің әртүрлі жағдайы үшін прецессияның бұрыштық жылдамдығы төменгі формула бойынша есептелсін

- (3.13) қатынастың дұрыстығы тексерілсін, қозғалтқыш тұрақты жұмыс істеп тұрса , ол өлшеу қателігі шегінде орындалуы керек.

- Прецессияның бұрыштық жылдамдығын өлшеудің салыстырмалы және абсолют қателіктерін мына төменгі формула бойынша есептелсін

4. Өлшеудің нәтижесі мына түрде жазылсын.

Есепті безендіру тәртібі және оны қорғау:

Есеп келесі тәртіпте безендіріледі:

1. Экспериментті орындау

2. Есептеу нәтижелерін кестеге енгізу.

3. Орындалған жұмыс туралы қорытынды

4. Жұмысты безендіріп А4 форматында өткізу қажет.

5. Есепке мыналар кіреді:

– орындаушының аты-жөні, жұмыстың  орындалған мерзімі; жұмыстың аты және мақсаты;

–  техникалық құрылғылар мен жабдықтар;

– жұмыстың орындалу реті, формулалар; суреттер; есептеулер; толтырылған кестелер;

– жұмыс туралы қорытынды; бақылау сұрақтарына қысқаша жауап.

Бақылау  сұрақтары

- Гироскоп дегеніміз не? Гироскоптың қандай қозғалысы прецессия деп аталады?

- Өске салыстырғанда күш моменті дегеніміз не? Күш моментінің бағытын қалай анықтауға болады?

- Айналмалы қозғалысты түсіндіру үшін қандай кинематикалық сипаттамалар пайдаланылады? Олардың анықтамалары қандай?

- Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі қандай? Осы теңдеуге кіретін шамалардың анықтамалары қалай айтылады?

- Егер ауырлық центрі тіреу нүктесінің сол жағында болса (3.2-сурет) гироскоп прецессиясының бағыты өзгере ме?

- Импульс моментінің сақталу заңының тұжырымы қандай?

- Айналудың бұрыштық жылдамдығының өзгеруіне байланысты прецессияның жылдамдығы қалай өзгереді?

- Гироскоп прецессиясының бұрыштық жылдамдығының формуласының қорытылуы қандай?

- Материалдық нүктенің айналу өсіне салыстырғандағы импульс моментінің анықтамасы қандай? Импульс моментінің бағытын қалай табуға болады?

Қолданылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер

- Сағындықов А.С., Айтбаев Е.А., Оралбаев А.Б., Тұрғанова Т.К. Механика пәні бойынша оқу құралы: "Физика" мамандық студ. үшін. - Шымкент : ОҚМУ, 2006. - 80 с.

- Сагындыков А.С., Айтбаев Е.А., Оралбаев А.Б. Учебное пособие к лабораторным работам по дисциплине "Механика". - Шымкент : ЮКГУ, 2006. - 76 с.

- А. Б. Оралбаев, К. Б. Сеитжанова. Жалпы физика курсы: 5В011000, 5В060400- Физика маманд. студ. арналған оқу құралы. - Шымкент: Нұрлы Бейне, 2013. - 276 с.

- Сайдахметов П.А., Кабылбеков К.А., Хамза А.К., АбдирамановаК.Ш.    Методические указания к лабораторным занятиям по дисц. "Физика" (раздел "Механика"). - Шымкент : ЮКГУ, 2007. - 71 с.

- Аманқұлов Т.П., Хамза А.Қ., Аширбаев Н.К., Тұрғанова Т.К. Физика курсы: оқу құралы. - Шымкент : Нұрлы Бейне, 2012. - 335 с.

Қосымша әдебиеттер

- Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений. М.: Наука, 1970.

- Трофимова Т. И. Курс физики: учеб.пособие для вузов, 11-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2006, 560 с.

- Жалпы Физика курсынын практикумы: Механика. Электр, Оку құралы. - Алматы. Мектеп, 1987-176 б.

- Практикум по физике. Механика: Учебное пособие для студентов вузов / С. Г. Каленков, Г. И. Соломахо; Под ред. А. Д. Гладуна. - М.: Высшая школа, 1990. - 111 с.: ил.

№4 Зертханалық жұмыс

МАКСВЕЛЛ МАЯТНИГІНІҢ ҚОЗҒАЛЫСЫН ЗЕРТТЕУ

Жұмыстың мақсаты: Максвелл  маятнигінің  қозғалысын зерттеу арқылы қатты дененің күрделі қозғалысымен танысу.

отырып ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтаудың практикалық дағдыларын меңгеру.

Сабақтың жоспары:

- Экспериментальды қондырғымен танысу

- Зертханалық жұмысты орындау

- Нәтижеге талдау жасау.

- Есептеулер жүргізу, зертханалық жұмыстың есебін рәсімдеу және қорғау.

Теориядан қысқаша мәлімет

Маятник босаған соң: ол ілгермелі төмен және өз симметрия өсінің бойымен айналмалы қозғалысқа түседі.

Қозғалыстың төменгі нүктесінде айналыс өз инерциясымен жалғаса отырып (жіп тарқатылған жағдайда), жіп қайтадан стерженьге оралып, маятникті жоғары көтереді. Мұнан соң маятник қозғалысы баяулап, ол тоқтайды да, қайтадан төменгі бағытта қозғалысқа түседі т.с.с.

Маятник қозғалысының теңдеуі үйкеліс күшін ескермеген жағдайда мына түрде жазылады:

(4.1)

(4.2)

(4.3)

(4.1), (4.2), (4.3) формулалардағы:

- маятник массасы;  - маятниктің инерция моменті;  - еркін түсу үдеуі;  - стерженьнің радиусы;  - жіптің тартылу күші;  - маятниктің үдеуі;  - бұрыштық үдеуі.

Үдеу , қозғалысқа кеткен уақыт арқылы және (қозғалыс бір қалыпты үдемелі деп санап) маятниктің жүрген  жолы арқылы анықталады:

(4.4)

(4.1)-(4.3) теңдеулерден:

(4.5)

(4.6)

(4.5), өрнекті (4.6)-ға қойсақ:

(4.7)

(4.7) өрнекті ескеріп мына теңдеуді жазуға болды:

(4.8)

мұндағы:  - маятниктің инерция моменті;  - маятникпен оған оралған жіппен қоса есептегендегі диаметрі (м).

D=D0 + 2Dж                 Dж =0,5мм

Dж  - жіптің диаметрі,  - штангенциркуль көмегімен өлшенеді;  - түсу уақыты (с);  - еркін түсу үдеуі (м/с2);  - маятниктің көтерілу биіктігіне тең (м);  - маятниктің сақинамен қоса есептегендегі массасы (кг):

(4.9)

мұндағы:  - маятник білігінің массасы (кг),  - роликтің массасы (кг),  - роликтің және оған қойылған сақинамен бірге массасы (кг).

Максвелдің FPM-03 маятнигінің жалпы көрінісі 4.1-суретте көрсетілген. Табанына 1 тік бағана 3 бекітілген. Оған қозғалмайтын жоғарғы 4 және төменгі 5 кронштейндер бекітілген. Жоғарғы кронштейінде электромагнит 6, фотоэлектрлік датчик 7 және маятниктің ұзындығын түзету және бекіту үшін бифилярлы тіреуіш 8 орналасқан. Құралды дұрыс орналастыру үшін бұрандалы аяқшалар 2 пайданалынады.

Құрал маятнигі 10 білікке бекітілген және бифилярлы әдіспен ілінген дөңгелекше. Мұндай әдісте сақиналар алмастырылып қойылу барысында жүйенің инерция моменті өзгеріп отырады. Сақина қойылған маятник электромагниттің көмегімен жоғарғы бетте ұсталып қалынады.

Құрал-жабдықтар:          Максвелдің FPM-03 маятнигі.

Жұмыстың орындалуы:

Құралдың кабелін тікелей қоректендіруші желіге (220В) қосса жеткілікті, одан кейін:

- Маятниктің түсу  - биіктігін есептеңіз.

- FPM-15 миллисекундомердің «Жіберу» («Пуск») кнопкасын басыңыз.

- Аспа жіпті маятник өсіне бірқалыпты ораңыз.

- Электромагнит көмегімен маятникті бекітіңіз. Бұл жағдайда жіп айтарлықтай шиырылып кетпеуі керек.

- Маятникті қозғалыс бағытына қарай -қа бұрып, сонан кейін жіберіңіз.

- Маятниктің түсу  жолының өлшенген уақытын оқып, жазыңыз.

- «Тастау» («Сброс») кнопкасын басыңыз.

- «Жіберу» («Пуск») кнопкасын басыңыз.

- 3-6 реттерді қайталаңыз.

- Тәжірибені 5-7 рет қайталаңыз.

- Маятниктің орташа түсу уақытын анықтаңыз.

(4.10)

мұндағы:  - өлшемдер саны,  - -ші өлшемдегі алынған уақыты,  - маятниктің орташа түсу уақыты.

12. (4.8) және (4.9) өрнекті пайдалана отырып, маятниктің инерция моментін есептеңіз.

13. Маятниктің инерция моментінің теориялық мәнін есептеңіз.

(4.11)

мұндағы:

,

,      ,

ал  - маятник өсінің сыртқы диаметрі,

- дөңгелекшенің сыртқы диаметрі,

- сақинаның сыртқы диаметрі.

және  мәндерін өлшеу үшін, дөңгелектен сақинаны алу қажет. Массалары  берілген.

14. Теориялық түрде анықталған инерция моментінің экспериментальді түрде табылған мәнінен салыстырмалы ауытқуын есептеңіз:

мұндағы:  - (4.8) және (4.9) өрнектердің көмегімен экспериментті түрде алынған инерция моменті,  - (4.11) өрнегі бойынша есептелген инерция моменті.

15. (4.8) өрнегі бойынша өлшеудің салыстырмалы және абсолют қателігін анықтаңыз.

Маятникті соққыдан сақтаңыз. Барлық өлшеулерді өте ұқыптылықпен жүргізіңіз. Мәндерін мына кестеге толтырыңыз.

4.1-кесте

| № | м | с | кг | кг | кг | кг | м | м | м |  |  |  |  |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Есепті безендіру тәртібі және оны қорғау:

Есеп келесі тәртіпте безендіріледі:

1. Экспериментті орындау

2. Есептеу нәтижелерін кестеге енгізу.

3. Орындалған жұмыс туралы қорытынды

4. Жұмысты безендіріп А4 форматында өткізу қажет.

5. Есепке мыналар кіреді:

– орындаушының аты-жөні, жұмыстың  орындалған мерзімі; жұмыстың аты және мақсаты;

–  техникалық құрылғылар мен жабдықтар;

– жұмыстың орындалу реті, формулалар; суреттер; есептеулер; толтырылған кестелер;

– жұмыс туралы қорытынды; бақылау сұрақтарына қысқаша жауап.

Бақылау  сұрақтары

- Максвелл маятнигі қандай қозғалыстарға түседі?

- Маятниктің инерция моменті экспериментальді түрде қалай сақталады?

- Маятниктің инерция моментін теориялық түрде қалай есептеуге болады?

- Инерция моментінің халықаралық жүйедегі бірлігі қандай?

- Бұрыштық үдеу дегеніміз не?

- Бұрыштық үдеудің өлшем бірлігі қандай?

- Сызықтық үдеудің өлшем бірлігі қандай?

- Сызықтық және бұрыштық үдеулердің арасында қандай байланыс бар?

- Айналмалы қозғалыс үшін Ньютонның 2-ші заңы қалай жазылады?

- Максвелл маятнигіне әсер ететін күштерді жазыңыздар?

Қолданылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер

- Сағындықов А.С., Айтбаев Е.А., Оралбаев А.Б., Тұрғанова Т.К. Механика пәні бойынша оқу құралы: "Физика" мамандық студ. үшін. - Шымкент : ОҚМУ, 2006. - 80 с.

- Сагындыков А.С., Айтбаев Е.А., Оралбаев А.Б. Учебное пособие к лабораторным работам по дисциплине "Механика". - Шымкент : ЮКГУ, 2006. - 76 с.

- А. Б. Оралбаев, К. Б. Сеитжанова. Жалпы физика курсы: 5В011000, 5В060400- Физика маманд. студ. арналған оқу құралы. - Шымкент: Нұрлы Бейне, 2013. - 276 с.

- Сайдахметов П.А., Кабылбеков К.А., Хамза А.К., АбдирамановаК.Ш.    Методические указания к лабораторным занятиям по дисц. "Физика" (раздел "Механика"). - Шымкент : ЮКГУ, 2007. - 71 с.

- Аманқұлов Т.П., Хамза А.Қ., Аширбаев Н.К., Тұрғанова Т.К. Физика курсы: оқу құралы. - Шымкент : Нұрлы Бейне, 2012. - 335 с.

Қосымша әдебиеттер

- Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений. М.: Наука, 1970.

- Трофимова Т. И. Курс физики: учеб.пособие для вузов, 11-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2006, 560 с.

- Жалпы Физика курсынын практикумы: Механика. Электр, Оку құралы. - Алматы. Мектеп, 1987-176 б.

- Практикум по физике. Механика: Учебное пособие для студентов вузов / С. Г. Каленков, Г. И. Соломахо; Под ред. А. Д. Гладуна. - М.: Высшая школа, 1990. - 111 с.: ил.

№5 Зертханалық жұмыс

Физикалық  маятниктің  көмегімен  тербеліс  заңдарын  зерттеу

Жұмыстың мақсаты:  физикалық маятник арқылы тербеліс заңдарын зерттеу, айналма және математикалық маятниктер көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау.

Сабақтың жоспары:

- Экспериментальды қондырғымен танысу

- Зертханалық жұмысты орындау.

- Нәтижеге талдау жасау.

- Есептеулер жүргізу, зертханалық жұмыстың есебін рәсімдеу және қорғау.

Теориядан қысқаша мәлімет

Физикалық маятник деп - оның ауырлық центрінен өтпейтін горизонталь өс айналасында, ауырлық күшінің әсерінен тербеліс жасайтын қатты денені айтамыз.

Массасы  қатты дене (5.1-сурет) сызба жазықтығына перпендикуляр орналасқан  горизонталь өс айналасында еркін тербелсін.  масса центрінен  өске дейінгі қашықтық .  Маятник  тепе-теңдік қалпынан  бұрышына ауытқығанда, маятникті тепе-теңдік қалпына келтіруге тырысатын айналдырушы момент  пайда болады. Момент  пен  бұрыштық ауытқу қарама-қарсы бағытта болғандықтан былай жазамыз

(5.1)

Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуін  маятник үшін жазайық. Ол үшін  бұрыштық жылдамдықты  арқылы өрнектеп (5.1)-ді еске алып жазамыз

(5.2)

Мұндағы  іліну нүктесі  арқылы өтетін өске қатысты маятниктің инерция моменті. Маятниктің аз ауытқу кезінде ; онда

немесе           (5.3)

Мынадай белгілеу енгізіп

(5.4)

(5.3) теңдеуді былайша түрлендіреміз

(5.5)

Сонымен, физикалық маятниктің кіші тербелістері (5.5) диференциалдық теңдеумен сипатталады және оның шешуі келесі түрде жазылады:

(5.6)

мұндағы  - тербеліс амплитудасы, яғни маятниктің тепе-теңдік қалпынан ең үлкен ауытқу бұрышы;  - тербеліс фазасы;  - бастапқы фаза ( уақыт мезетіндегі фаза мәні).

Сонымен кіші тербелістер кезінде маятниктің бұрыштық ауытқуы уақытқа байланысты гармониялық заң бойынша (синус немесе косинус заңы бойынша) өзгереді. Гармониялық тербе-лістердің негізгі қасиеті олардың периодтылығы, яғни фазаның  өсімшесін алып,  уақыт аралығында қайталанғыштығы. Бұл уақыт аралығы  период деп аталады

(5.7)

мұндағы

(5.8)

циклдік жиілік.

(5.4) теңдеуден, тепе-теңдік жағдайдан аз ауытқу кезінде физикалық маятниктің жиілігі оның массасына, айналу өсіне қатысты инерция моментіне және айналу өсі мен маятниктің масса центрінің аралығына тәуелді екендігі шығады. (5.7) теңдеуге сәйкес физикалық маятниктің тербеліс периодын (5.4) теңдеуді есепке алып былайша өрнектеуге болады

(5.9)

(5.10)

мұндағы  - шамасы физикалық маятниктің келтірілген ұзындығы деп аталады.

Штейнер теоремасы бойынша:

(5.11)

мұндағы  - шайқалу өсіне  параллель және ауырлық центрі  арқылы өтетін өске салыстырғандағы дененің инерция моменті;  - осы өстер аралығы. Сонда, физикалық маятниктің келтірілген ұзындығы

(5.12)

Бұл (5.12) теңдеуден  екендігі көрініп тұр.  сызығы бойымен -ге тең  кесіндісін салатын болсақ (5.1-сурет) онда алынған  нүктесі шайқалу центрі деп аталады. Онда массасы  нүктесінде жинақталған маятник (ондай маятник математикалық маятник деп аталады), берілген физикалық маятник периодына тең периодпен тербеліс жасайды, ол

(5.13)

1

2

12

10

6

О/

8

В

А

4

9

7

5

5.2-сурет. ФПМ-04 әмбебап маятнигі

Іліну нүктесі  және  шайқалу центрінің өзаралық қасиеті бар,  нүктесінің айналасында тербелген кезде жаңа шайқалу центрі  нүктесі болады, ол кезде физикалық маятниктің тербеліс периоды өзгермейді.

Айналма маятник деп аталатын қондырғы көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау осы қасиетке негізделген.

Қондырғының сипаттамасы және есептеу формулаларын алу

ФПМ-04 әмбебап маятнигінің жалпы көрінісі 5.2-суретте келтірілген. Табанында 1 реттейтін аяқшалары 2 бар, олар арқылы құралды тепе-теңдік қалыпқа келтіреді. Табанында бағана 3 бекітілген, оған жоғарғы белдеме 4 және фотоэлектрлік датчигі 6 бар төменгі белдеме 5 бекітілген.

11 бұранданы босатқаннан кейін жоғарғы белдемені бағана айналасында бұруға болады. 11 бұранданы қатыру белдемені қалаған жағдайда бекітуге мүмкіндік береді. 4 белдемені бір жағында математикалық маятник 7 бар, ал басқа жағында арнаулы ойыққа айналма маятнки 8 орнатылған.

Математикалық маятниктің ұзындығын 9 бұранда арқылы реттеуге, ал оның шамасын 3 бағанадағы шкала арқылы анықтауға болады.

Айналма маятник болат өзек ретінде дайындалған, онда бір-біріне үшкір жүзімен қаратылған призмалар және екі жүк (А және В) бекітілген. Айналма маятниктің ұзындығын (призмалар арақашықтығын) дәлірек анықтау үшін өзекте әр 10 мм сайын сақиналы ойық жасалған. Призмаларды және жүктерді (А және В) өзектің өсі бойымен жылжытып 10 мм-ге еселі кез келген орындарға бекітуге болады.

Фотоэлектрлік датчигі 6 бар төменгі белдемені бағана бойымен жылжытып және кез келген таңдап алған орынға бекітуге болады. Фотоэлектрлік датчик 6 толық тербеліс есептегішімен 10 және миллисекундомермен 12 жалғасқан.

Аспаптың жұмыс істеу негізін былайша түсіндіруге болады. Алдымен айналма маятниктің О және О/ призмалары арқылы 4 белдемеге кезек-кезек іліп, оның тербелісін бақылайды. А жүгін жылжытып, призма қырының іліну нүктелері О және О/ болғандағы маятник периодтарының сәйкес келуіне қол жеткізеді.

және  тіреуіштерінде тербелген кездегі периодтар  және  мәндерін жазайық:

(5.14)

(5.15)

Егер  және  тіреуіштерінің айналасындағы тербеліс периодтары  және  сәйкес келетіндей  жүгінің орнын табатын болсақ, онда еркін түсу үдеуі (5.13) теңдеуден оңай анықталады:

(5.16)

Мұндағы  , яғни бұл жағдайда физикалық маятниктің келтірілген ұзындығы  және  тіреуіштерінің аралығына тең болады.

Іс жүзінде периодтардың дәл теңдігіне жету қиын. Сондықтан (5.14) және (5.15) формулаларын (5.12)-ні ескеріп, мына түрде жазуға болады

(5.17)

(5.18)

Бұл теңдеулерден алатынымыз:

бұдан

(5.19)

мұндағы

(5.20)

қателігі мына өрнек бойынша анықталады

(5.21)

Құрал жабдықтар:         ФПМ-04 әмбебап  маятнигі;  сүйеніш призма, штангенциркуль

Жұмыстың орындалу реті

1-жаттығу. Айналма маятник көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау

- ФПМ-04 әмбебап маятник конструкциясымен танысыңдар.

- А жүгін О призмасы жағындағы (2-сурет) шкаланың шеткі бөлігіне бекітіп (шкала 2), сол призмаға маятникті ілу керек.

- Өлшеуіштің электр сымын қоректендіруші желіге қос.

- «Желі» ажыратып қосқышын бас, өлшеуіштің барлық индикаторлары нөлді көрсетіп тұрғанына және фотоэлектрлік датчиктің шамдарының жанып тұрғанына көз жеткізіп тексер.

- Маятникті тепе-теңдік қалпынан  бұрышқа ауытқытып (өзектің жоғарғы ұшын есептегіш датчигінің сәулесі еркін қиып өтіп тұруы керек), және 3-5 толық тербелістен кейін «Таста» клавишын бас.

- Өлшеуіш 19 толық тербеліс периодын (аспап көрсеткіші 20 да тоқтайды) есептегеннен кейін «Тоқта» клавишасын бас.

- Айналма маятник периодын мына формула бойынша есептеңдер:

(5.22)

мұндағы t-20 толық тербеліске кеткен уақыт.

- Маятникті алып, оны О/ призмасы арқылы ілу керек.

- 5-7 баптарды осы призмамен қайталау керек.

10. жүгін 1 см-ге жылжытып (өзекте 1 бөлік), 5-9 баптарын қайталау керек.

- Өзектің 6-7 бөлігі үшін (6-7см) тәжірибені 5-10 рет қайталау керек.

- Маятниктің тербеліс  периоды мен  жүгінің орнына сәйкес келетін өзек бөліктеріне d (см) тәуелділік графигін салу керек. Екі тіреуіштегі тербеліс периодтарының ең жақын мәндеріне сәйкес келетін  жүгінің орнын табу керек. Графикте ол нүкте екі қисықтың қиылысу нүктесі болып табылады. Өлшеу нәтижелерін 5.1-кестеге жазыңдар.

5.1-кесте

| № | см | - призмадағы тербеліс |  | -призмадағы тербеліс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с | с | с | с |
| 1 -- 10 |  |  |  |  |  |

А

В

l1

l2

0

0/

С

Рис. 5.3

Графиктің көмегімен табылған орынға  жүгін бекітіңдер. Маятникті арнаулы тіреуіш призмаға горизонталь қойып - оны тепе-теңдік қалпына келтіру керек. Тепе-теңдік нүктесін белгілеп,  және  қашықтықтарын табу керек (5.3-суретті қара).

- Маятникті екі призмаға кезек-кезек іліп (жүктің орнын өзгертпей), тербелістердің  және  периодтарын анықтау керек. Әр периодты 3 реттен кем емес және 50 толық тербеліс жасап анықтау керек.

- (5.19) формула бойынша еркін түсу үдеуін есептеу керек. Бұл формуладағы  және  үш рет өлшеудің сәйкес орташа арифметикалық мәндері.

- Өлшеудің қателігін (5.21) формула бойынша есептеңдер.  анықтағанда сенімділік аралығын  деп алу ұсынылады,

(5.23)

мұндағы Стьюдент коэффициенті;    арифметикалық орташадан орташа квадраттық қателік:

- Нәтижелерді 5.2-кестеге жазу керек.

5.2-кесте

|  | см | м | м | - призмадағы тербеліс |  | - призмадағы тербеліс |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с | с | с | с |  |  |  |

2-жаттығу. Еркін түсу үдеуін математикалық маятник көмегімен анықтау

- Жоғарғы белдемені 1800-қа бұру керек.

- Фотоэлектрлік датчигі бар төменгі белдемені  қашықтыққа орналастыру керек (ұзындық -О және О/ призмаларының арақашықтығы 1-жаттығуда анықталған).

- Жоғарғы белдемені бұранданы бұрау арқылы математикалық маятник ұзындығын белгілеу керек, бұл кезде шариктегі сызық фотоэлектрлік датчик сыртындағы сызық деңгейінде болу керек.

- Шарикті тепе-теңдік қалпынан 50-тан үлкен емес бұрышқа ауытқытып, математикалық маятникті қозғалысқа келтіру керек.

- «Таста» клавишасын бас.

- Өлшеуіш 19 тербелісті көрсеткеннен кейін «Тоқта» клавишасын бас (өлшеуіш 20 да тоқтайды).

- (5.22) формуласы бойынша математикалық маятниктің тербеліс периодын анықта.

- (5.16) формула бойынша еркін түсу үдеуін анықта.

- ұзындығы кезінде физикалық және математикалық  маятник тербеліс периодтарының бірдей болатындығына көз жеткізу керек.

Есепті безендіру тәртібі және оны қорғау:

Есеп келесі тәртіпте безендіріледі:

1. Экспериментті орындау

2. Есептеу нәтижелерін кестеге енгізу.

3. Орындалған жұмыс туралы қорытынды

4. Жұмысты безендіріп А4 форматында өткізу қажет.

5. Есепке мыналар кіреді:

– орындаушының аты-жөні, жұмыстың  орындалған мерзімі; жұмыстың аты және мақсаты;

–  техникалық құрылғылар мен жабдықтар;

– жұмыстың орындалу реті, формулалар; суреттер; есептеулер; толтырылған кестелер;

– жұмыс туралы қорытынды; бақылау сұрақтарына қысқаша жауап.

Бақылау  сұрақтары

- Қандай дене физикалық маятник деп аталады?

- Физикалық маятниктің қозғалыс теңдеуін жазыңдар.

- Физикалық маятниктің тербеліс периоды неге тең?

- Қандай шаманы физикалық маятниктің келтірілген ұзындығы деп атайды? Келтірілген ұзындықтың қандай физикалық мәні бар?

- Штейнер теоремасының тұжырымдамасын айт.

- Физикалық маятник периодының формуласы (5.9) қандай жуықтаулардың көмегімен қорытылды?

- Айналма маятник әдісінің мәнісі неде?

- Берілген жұмыста қолданылатын айналма маятник конструкциясы туралы айт.

Қолданылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер

- Сағындықов А.С., Айтбаев Е.А., Оралбаев А.Б., Тұрғанова Т.К. Механика пәні бойынша оқу құралы: "Физика" мамандық студ. үшін. - Шымкент : ОҚМУ, 2006. - 80 с.

- Сагындыков А.С., Айтбаев Е.А., Оралбаев А.Б. Учебное пособие к лабораторным работам по дисциплине "Механика". - Шымкент : ЮКГУ, 2006. - 76 с.

- А. Б. Оралбаев, К. Б. Сеитжанова. Жалпы физика курсы: 5В011000, 5В060400- Физика маманд. студ. арналған оқу құралы. - Шымкент: Нұрлы Бейне, 2013. - 276 с.

- Сайдахметов П.А., Кабылбеков К.А., Хамза А.К., АбдирамановаК.Ш.    Методические указания к лабораторным занятиям по дисц. "Физика" (раздел "Механика"). - Шымкент : ЮКГУ, 2007. - 71 с.

- Аманқұлов Т.П., Хамза А.Қ., Аширбаев Н.К., Тұрғанова Т.К. Физика курсы: оқу құралы. - Шымкент : Нұрлы Бейне, 2012. - 335 с.

Қосымша әдебиеттер

- Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений. М.: Наука, 1970.

- Трофимова Т. И. Курс физики: учеб.пособие для вузов, 11-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2006, 560 с.

- Жалпы Физика курсынын практикумы: Механика. Электр, Оку құралы. - Алматы. Мектеп, 1987-176 б.

- Практикум по физике. Механика: Учебное пособие для студентов вузов / С. Г. Каленков, Г. И. Соломахо; Под ред. А. Д. Гладуна. - М.: Высшая школа, 1990. - 111 с.: ил.

№ 6 Лабораториялық жұмыс

ДОМАЛАУ  ҮЙКЕЛІС  КОЭФФИЦИЕНТІН  АНЫҚТАУ

Жұмыстың мақсаты: тербелмелі домалау үйкелісінің негізгі заңдылықтарын тәжірибе жүзінде зерттеу. Кейбір материалдар үшін домалау үйкеліс коэффициентін анықтау.

Сабақтың жоспары:

- Экспериментальды қондырғымен танысу

- Зертханалық жұмысты орындау

- Нәтижеге талдау жасау.

- Есептеулер жүргізу, зертханалық жұмыстың есебін рәсімдеу және қорғау.

Теориядан қысқаша мәлімет

Үйкеліс күштері барлық механикалық процестер мен жүйелерде кездеседі. Үйкеліс күштері бір – бірімен жанасып тұрған денелер арасындағы немесе олардың бөліктері салыстырмалы қозғалыста болғанда пайда болады. Екі немесе бірнеше бір – бірімен жанасып тұрған денелердің салыстырмалы қозғалысы кезінде пайда болған үйкелісі сыртқы үйкеліс деп аталады. Егер осы денелер бір – біріне қатысты салыстырмалы қозғалыста болмаса, онда оны тыныштық үйкеліс күші деп атайды. Ал олардың бір – біріне қарағанда орын ауыстыруы кезінде пайда болған үйкелісті домалау үйкелісі деп атайды.

Тұтас бір заттың өзара бөлшектерінің арасындағы үйкеліс (мысалы, сұйық немесе газ) ішкі үйкеліс деп аталады. Сыртқы үйкелістің ерекшелігі онда тыныштық үйкелістің болуы, ал ол тангенциалды күштің шегі  ретінде анықталады да, осы күштің әсерінен жанасып тұрған денелер салыстырмалы қозғалысқа түседі.

Үйкеліс күші үйкеліс коэффициентіне байланысты, ол тұрақты емес, ол жанасып тұрған денелердің беттерінің жағдайына және материалына тәуелді.

Тербелмелі домалау үйкелісі

Домалау үйкелісі, цилиндрдің немесе шардың қатты жазықтық бетінен сырғанамай домалаған кезде пайда болады. Домалау үйкелісінің негізгі заңдылықтарын тәжірибе жүзінде зерттеу үшін цилиндрді немесе шарды қатты дененің бетіне жанастырып домалатады (6.1 – сурет). Суретте қатты дененің беті ретінде АСNМ жазықтығы көрсетілген, ұзындығы L – жіпке шарик 1 көлбеу жазықтыққа 2 жанаса ілінген. Көлбеу жазықтықтың

n

o

l

h

6.1-сурет

көлбеулік бұрышы  - ны өзгертуге болады. Егер шарикті тепе – теңдік қалпынан шығарсақ (6.1 – суретте оған шариктің В нүктесіндегі жағдайы сәйкес келеді), онда ол көлбеу жазықтықтың АСNМ бетінен домалай қозғалады да, оның қозғалысы сыртқы домалау үйкелісінің әсерінен өшетін тербеліспен сипатталады. Бұл жағдайда домалау үйкелісінің пайда болу себебін, қатты дененің бетімен А қозғалған шариктің деформациялануымен түсіндіруге болады. Қатты дененің (үлгінің) бетінің деформациялануынан реакция күшінің әсер сызығы мен нормаль күш қысымының  әсер сызықтары (6.2 – сурет) өзара сәйкес келмейді. Бұл суретте зерттейін деп отырған қатты дененің бетімен шарик домалаған кезде пайда болатын күштер көрсетілген, қарастырып отырған жағдайымыз нормальды күш қысымы шариктің салмағына тең.

Fтр

Q

Qn

0

R

f

6.2-сурет

Реакция күшінің нормаль құраушысы n жүктің нормаль күшіне  - ға тең, яғни  n , ал - нің горизонталь құрастырушысы үйкеліс күші үйк болып табылады. Егер шарик үлгінің бетімен үдеусіз қозғалса, онда күш моменттерінің теңдік ережелері орындалуы керек. Контактты деформацияның әсерінен, О нүктесіне қатысты алғанда домалау үйкелісінің күш моменті (6.2 – сурет), тіректің  реакция күшінің  үйкелісу f қашықтығына көбейтіндісіне тең.

(6.1)

мұндағы f – реакция күшінің Nn иіні, ал R – шариктің радиусы.

Жоғарыда аталғандай P=Nn  тең болғандықтан(6.1) өрнекті мына түрде жазуға болады:

(6.2)

Бұл өрнектен көрінетіні, домалау үйкеліс күші, нормальды қысым күшіне тура пропорционал да, шариктің радиусына кері пропорционал. Бұл жердегі f шамасын домалау үйкеліс коэффициенті деп атайды. Бұл шама f, қысым күшінің  N иіні есебінде болады да, оның өлшемі ретінде ұзындықтың өлшем бірлігі алынады. Көлбеу маятниктің көмегімен домалау үйкеліс күшін анықтау, белгілі бір циклдағы тербеліп жатқан дененің амплитудасының азаюын өлшеуге негізделген. Үйкеліс коэффициентін есептейтін формуланы қорытып шығарайық. Маятниктің тербелісінің циклында, оның энергиясы   , үйкеліс күшінің жұмысына жұмсалған. Сонда маятниктің n цикл тербелісінде, яғни 6.1 – суретте көрсетілгендей, шарик В нүктесінен В орнына ауысқанда N нің  энергиясын жоғалтады. Бұл энергия маятниктің S жолын жүруге кеткен  кедергі күшінің жұмысына тең, яғни

EP= A+A1                                                              (6.3)

Мұндағы A  үйкеліс күшінің жұмысы (EP= FүйкS), A1 маятнигінің іліну нүктесіндегі үйкелісін және ортаның кедергісін жеңуге жұмсалған жұмысы, ал h – шариктің ауырлық центірінің биіктік бойынша өзгерісі (6.1 – сурет). A1- дің өте аз шама болуына байланысты (6.3) өрнекті былай жазамыз.

(6.4)

мұндағы m – шариктің массасы. 6.1 – суретен мына шамаларды анықтаймыз:

және l = OE - OD              (6.5)

мұндағы  - маятниктің көлбеулік бұрышы. Ауырлық күшінің нормаль құраушысы АСNМ жазықтығына төмендегідей нормальды күш қысымын түсіреді:

(6.6)

Енді (6.2) – ші теңдеуді былай түсіндіреміз:

(6.7)

(6.5) және (6.7) теңдеулерді ескере отырып (6.4) өрнекті былай жазайық

(6.8)

Мұнда f шамасын анықтаймыз

(6.9)

Егер  - маятниктің бастапқы кездегі ауытқу бұрышының амплитудалық мәні болса, онда   - шариктің n тербеліс жасағаннан кейінгі ауытқуының амплитудалық  шамасы болады. (6.2 – суретте шариктің В және В` күйлері). Ал L маятник жібінің ұзындығы десек, онда n тербелістен кейінгі ауырлық центірінің жүрген жолы S төмендегідей анықталады:

(6.10)

мұндағы

6.1–суретке сүйене отырып мынадай геометриялық түрлендірулер жасайық:

және

Сонда (6.5) өрнекті былай жазамыз:

(6.11)

Енді (6.10) және (6.11) теңдеулерді (6.9) өрнекке апарып қояйық:

немесе

(6.12)

Егер  - екенін ескерсек, онда

бұдан

(6.13)

мұндағы 0 және n – бұрыштары радиан арқылы өрнектелген.

Қондырғының сипаттамасы

Бұл жұқмыста домалау үйкелісін зерттеу үшін көлбеу маятник әдісі қолданылады. ҒРМ – 07 көлбеу маятнигі (6.3 – сурет) жіпке ілінген шариктен 1 тұрады. Ол көлбеу үлгіге 13 жанаса орналасқан. Арнаулы бағыттаушы 10 арқылы үлгілерді ұясына орналастыруға және одан шығарып алуға болады. Шарик қатты денеден жасалған үлгімен әр уақытта жанасып тұратындай етіп орналасады. Қатты үлгілер мен шариктердің материалдары бірдей. Шариктің тербелуі кезіндегі ауытқу бұрыштарын  градуспен көз арқылы байқау үшін арнаулы шкала 14 орнатылған. Көлбеу маятник оның негізгі 2 арқылы төрт аяққа орналасқан. Олардың көмегімен маятник горизонталь орналастыруға болады.

12

9

10

6

8

5

11

7

4

3

2

1

6.3 - сурет

Маятниктің негізіне құбыр 3 арқылы оның  корпусы 4 жиылған, ол крорнштейнмен 5 байланысқан. Кронштейнге көлбеулікті өлшейтін шкала 7 орналасқан. Маятникті белгілі бір бұрышқа көлбеу орналастыру үшін тұрақты 11 пайдаланылады. Тербеліс санын есептеу үшін кронштейн фотоэлектрлік тетік 12 қолданылған. Шарикті арнаулы оймаға 15 бұрып орналастыруға немесе оны алуға болады.

Құрал- жабдықтар:     ҒРМ – 07 көлбеу маятнигі, шариктер және зерттелетін үлгілер.

Жұмыстың орындалу реті

- Маятниктің негізінің горизонтальдығын қамтамасыз етіп, оның шарик ілінген жібін шкаланың нөлінің тұсына дәл келетіндей етіп қойылсын.

- Микрометр арқылы шариктің радиусы анықталсын.

- Арнаулы оймаға зерттелейін деп отырған шарикті, ал бағыттаушыға қатты үлгі орналастырылсын. Екеуінің материалдары бірдей болсын.

- Көлбеулікті өлшейтін шкала арқылы маятник 150 – қа бұрылсын, сонда маятниктің горизонталь жазықтықпен жасайтын бұрышы 900 -  арқылы анықталады.

- Құралды ток көзіне қосып, «Желі» («Сеть») кнопкасы басылсын.

- Шарикті тепе – теңдік қалпынан 050 – қа бұрып, ол градустан радианға ауыстырылып, кестеге жазылсын.

- Шарикті еркін жіберу керек. Осы кезде арнаулы құрал тербеліс санын көрсетсе, секундомер осы тербеліс санына кеткен уақытты көрсетеді.

- Тербеліс санын 10-15 болатындай етіп алып, шкала (6.14) бойынша (6.3 – сурет) көздің байқауымен n ауытқу бұрышын анықтау керек, ол радианға ауыстырылып, дәптерге жазылсын. Тәжірибе үш рет қайталансын. Онда n – нің орташа мәнін анықтау керек.

- Жоғарыда айтылған 4-8 баптар 050 және 250 үшін қайталанып жасалсын.

- 2-9 баптар басқа шариктермен және соған сәйкес үлгілермен қайталанып жасалсын.

- Домалау үйкеліс коэффициентін (6.13) формула бойынша есептеп табу керек.

- Өлшеудің салыстырмалы қателігі мына формула бойынша анықталады:

мұндағы: R=0,01 мм, 0,50, 0 0 және n 0,250

6.1 – кесте

| № | терб. саны |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | град | рад | град | рад |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Есепті безендіру тәртібі және оны қорғау:

Есеп келесі тәртіпте безендіріледі:

1. Экспериментті орындау

2. Есептеу нәтижелерін кестеге енгізу.

3. Орындалған жұмыс туралы қорытынды

4. Жұмысты безендіріп А4 форматында өткізу қажет.

5. Есепке мыналар кіреді:

– орындаушының аты-жөні, жұмыстың  орындалған мерзімі; жұмыстың аты және мақсаты;

–  техникалық құрылғылар мен жабдықтар;

– жұмыстың орындалу реті, формулалар; суреттер; есептеулер; толтырылған кестелер;

– жұмыс туралы қорытынды; бақылау сұрақтарына қысқаша жауап.

Бақылау  сұрақтары

- Үйкелістің қандай түрлері бар?

- Ішкі үйкелістің сыртқы үйкелістен айырмашылығы неде?

- Тыныштық үйкелісінің ең жоғарғы шамасы қалай анықталады?

- Домалау үйкелісі қалай анықталады және оның формуласы қандай?

- Домалау үйкеліс коэффициентінің өлшемі қандай?

Қолданылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер

- Сағындықов А.С., Айтбаев Е.А., Оралбаев А.Б., Тұрғанова Т.К. Механика пәні бойынша оқу құралы: "Физика" мамандық студ. үшін. - Шымкент : ОҚМУ, 2006. - 80 с.

- Сагындыков А.С., Айтбаев Е.А., Оралбаев А.Б. Учебное пособие к лабораторным работам по дисциплине "Механика". - Шымкент : ЮКГУ, 2006. - 76 с.

- А. Б. Оралбаев, К. Б. Сеитжанова. Жалпы физика курсы: 5В011000, 5В060400- Физика маманд. студ. арналған оқу құралы. - Шымкент: Нұрлы Бейне, 2013. - 276 с.

- Сайдахметов П.А., Кабылбеков К.А., Хамза А.К., АбдирамановаК.Ш.    Методические указания к лабораторным занятиям по дисц. "Физика" (раздел "Механика"). - Шымкент : ЮКГУ, 2007. - 71 с.

- Аманқұлов Т.П., Хамза А.Қ., Аширбаев Н.К., Тұрғанова Т.К. Физика курсы: оқу құралы. - Шымкент : Нұрлы Бейне, 2012. - 335 с.

Қосымша әдебиеттер

- Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений. М.: Наука, 1970.

- Трофимова Т. И. Курс физики: учеб.пособие для вузов, 11-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2006, 560 с.

- Жалпы Физика курсынын практикумы: Механика. Электр, Оку құралы. - Алматы. Мектеп, 1987-176 б.

- Практикум по физике. Механика: Учебное пособие для студентов вузов / С. Г. Каленков, Г. И. Соломахо; Под ред. А. Д. Гладуна. - М.: Высшая школа, 1990. - 111 с.: ил.

№ 7 Зертханалық  жұмыс

ҚАТТЫ ДЕНЕЛЕРДІҢ ИНЕРЦИЯ МОМЕНТІН БҰРАЛМАЛЫ ТЕРБЕЛІСТЕР ӘДІСІМЕН АНЫҚТАУ

Жұмыстың мақсаты: тербелмелі қозғалыстардың заңдарын оқып үйрену, бұралмалы маятник жұмысымен танысу, қатты денелердің инерция моментін бұралмалы тербеліс әдісімен анықтау.

Сабақтың жоспары:

- Экспериментальды қондырғымен танысу

- Зертханалық жұмысты орындау

- Нәтижеге талдау жасау.

- Есептеулер жүргізу, зертханалық жұмыстың есебін рәсімдеу және қорғау.

Теориядан қысқаша мәлімет. Тербелмелі қозғалыс деп белгілі бір дәрежеде уақыт бойынша қайталанғыштығымен сипатталатын қозғалысты айтады. Гармониялық тербелістер, яғни тербелетін шама (мысалы, маятниктің ауытқуы) уақыт бойынша синус және косинус заңына сәйкес өзгеретін тербелістер қатарына жатады.

Гармониялық тербеліс теңдеуі төмендегі өрнек арқылы анықталады:

немесе                       (1)

мұндағы -серпімділік коэффициенті, - тербелмелі жүйенің массасы, х- тербелмелі жүйенің ығысуы, - қайтарушы немесе центрлік күш.

(1) теңдеудің шешуін мына түрде жазуға болады:

немесе                     (2)

мұндағы х- тербелмелі шама (жылдамдық, үдеу, күш, ығысу); - уақыт, А- тербеліс амплитудасы, - циклдік немесе айналмалы жиілік.

Циклдік немесе айналмалы жиілік деп,  уақыт ішіндегі тербеліс санын айтамыз. Ол әдеттегі   жиілікпен және Т периодпен төмендегі қатыс арқылы байланысады.

және   немесе                    (3)

мұндағы  - тербеліс жиілігі, яғни уақыт бірлігі ішінде жасалатын толық тербелістер саны, Т- тербеліс периоды, яғни толық бір тербеліске кеткен уақыт, - тербеліс фазасы. Тербеліс фазасы белгілі бір уақыт мерзімінде х ығысу амплитуданың  А қандай бөлігінде (қандай таңбамен) орналасқандығын айтады. - фазаның  уақыт мезетіндегі мәні болып табылады.

A

A

A

A

T

t

x

x=Asinωt, φ0=0

0

1-сурет

Гармониялық тербеліске мысал ретінде бұралмалы тербелісті қарастырайық. Қатты дененің гармониялық бұралмалы тербелісі деп, салмақсыз жіпке ілінген (немесе салмақсыз В өзекке) жоғарғы шеті қозғалмайтын О нүктесінде бекітілген, ал осы дененің негізгі бір өсімен дәл келетін, Х өсімен солға және оңға бұрыш жасай ауытқып, ХОУ жазықтығында тербелетін периодты қозғалысты айтамыз.

2-сурет

Бұралмалы тербелістер кезінде денеге оның тепе-теңдік күйінен ауытқуын тежейтін, сосын денені кері қозғалуға мәжбүр ететін қайтымды моменті әсер етеді. Қайтымды момент М, жіпке (өзекке) оны   өсі бойынша бұру кезінде пайда болатын серпімді күштерге байланысты.

Бұрылу бұрышы аз болған жағдайда бұралмалы тербелістерді гармониялық тербелістерге жатқызуға болады.

Қондырғының сипаттамасы

Қондырғының жалпы көрінісі 3-суретте көрсетілген. Қондырғы табаны 2, биіктікті реттеуші аяққа 7 бекітілген және ауа миллисекундомер FPM-14  1 орналасқан.

3-сурет

Табанына тік баған 3 орнатылған, оған қысқыш бұрандалардың көмегімен кронштейндер 4,5,6 бекітілген. Қысқыштары бар кронштейндер 4,6 болат сымды тартып бекітуге арналған, ал онда рамка 7 ілінген. Кронштейнге 5 болат плита 8 бекітілген, ал оларға фотоэлектрлік тетік 9, электромагнит 10 және шеңберді шкала 11 бекітілген.

Рамкаға формасы жағынан бірінен бірі әлдеқайда айырмашылығы бар денені 12 орналастыруға болады. Дене қозғалмайтын төлкелер арасына орын ауыстырып тұратын қозғалмалы төлке көмегімен бекітіледі. Фотоэлектрлік тетік және электромагнит миллисекундомермен байланысқан. Электромагнит рамканың тепе-теңдік қалпынан ауытқу мезетінде электр импулсін береді.

(4)

мұндағы  М- айналдырушы момент, - дененің инерция моменті, - бұрыштық үдеу. Біздің жағдай үшін күш моменті бұрылу бұрышына пропорционал және қарама-қарсы жаққа бағытталады

(5)

(6)

(7)

мұндағы  Р – бұралмалы тұрақты, яғни берілген жіп (өзек) үшін тұрақты шама. Р шамасы 1 радианға және -қа бұрылған кездегі серпімділік күш моментімен сипатталады.

(7) өрнектен көрініп тұрғандай, қарастырып отырған қозғалыста үдеу  ығысуға  пропорционал және оған қарама-қарсы бағытталып, гармониялық тербеліс жасайды, ал мұндай тербеліс периодын  және  арасындағы пропорционалдық коэффициентті ескере отырып табуға болады. Біздің жағдай үшін   қатысы  шамасына тең болу керек, яғни

(8)

откуда

(9)

мұндағы - қатты дененің инерция моменті.

Инерциялық моменті  күш моментінің М әсерінен туатын айналыстағы дененің инерттілігімен сипатталатын физикалық шама. Материалдық нүктенің белгілі бір өске қатысты инерция моменті деп, осы нүктенің массасы мен айналу өсінен қашықтық квадратының көбейтіндісіне тең шаманы айтамыз:

(10)

Дененің белгілі бір өске қатысты инерция моменті осы дененің барлық материалдық нүктелерінің осы өске қатысты инерция моменттерінің қосындысына тең.

(11)

тығыздығы  дене үшін инерция моменті интегралдау арқылы табылады:

(12)

мұндағы  - дене көлемінің элементі.

Практикада әртүрлі денелердің инерция моментін анықтау  үшін әртүрлі эксперименталді әдістер бар. Қатты денелердің инерция моментін тәжірибе жүзінде бұралмалы тербеліс әдісімен анықтау (9) өрнекке негізделген. Осы теңдеуден зерттелетін дененің инерция моменті келесі өрнекпен анықталады:

(13)

Құралдар мен жабдықтар: FPM-14, штангенциркуль

Жұмыстың орындалу реті

- Миллисекундомерді айнымалы ток көзіне қосу керек.

- Кезегімен «Желі» («Сеть»), «Тастау» («Сброс») кнопкасын басып және құрал рамкасының стрелкасын электромагнит өзекшесіне жақындата отырып бұру керек.

- «Жіберу» («Пуск») кнопкасы басылсын, содан кейін 15 бұралмалы тербелістен соң «Тоқта» («Стоп») кнопкасы басылсын.15 тербеліске кеткен уақыт кестеге жазылсын.

ЕСКЕРТУ! Егер айналу кезінде рамка жанына қарай ауытқитын болса, онда рамканы кері тарту керек.

- (14) өрнек бойынша бұралмалы маятниктің тербеліс периоды есептеп шығарылсын

(14)

мұндағы Т- бұралмалы тербелістің периоды, - тербеліс уақыты, п- тербеліс саны.

5. (13) өрнекті пайдалана отырып айналмалы маятниктің инерция моменті анықталсын. Ондағы Р=0,018 Н.м.

6. Құрал рамкасына зерттелетін дене бекітілсін.

7. 2-4 баптарды қайталай отырып, жүгі бұралмалы маятниктің тербеліс периоды анықталсын.

8. Жүйедегі еркін бұралмалы тербелістің периодын пайдалана отырып зерттелетін дененің моменті анықталсын:

немесе

мұндағы - жүйедегі бұралмалы тербеліс периоды;  дененің  инерция моменті; - бұралмалы маятниктің инерция моменті.

9. Жүкті кезегімен әртүрлі өске  бекітіп, 6-8 баптар бойынша өлшеу және есептеу жүргізілсін.

10. Тік бұрышты параллелепипедтің инерция моменті өрнегін пайдалана отырып, а, в, с, беттері үшін осыларды сәйкес   өстері бойынша есептеу жолымен дененің инерция моменті анықталсын  (4-сурет).

0

y

z

x

b

a

c

4-сурет

11. Денелердің теориялық және тәжірибелік инерция моменттері салыстырылсын ().

12.  Барлық алынған шамалар 1-кестеге жазылсын.

| № | c | Т с | Т1 c | Т2 c | Т3 c | кг*м2 | кг*м2 |  |  | кг*м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ОХ | ОУ | OZ | ОХ | ОУ | OZ |  |

13. Қателік мына өрнекпен анықталады:

Есепті безендіру тәртібі және оны қорғау:

Есеп келесі тәртіпте безендіріледі:

1. Экспериментті орындау

2. Есептеу нәтижелерін кестеге енгізу.

3. Орындалған жұмыс туралы қорытынды

4. Жұмысты безендіріп А4 форматында өткізу қажет.

5. Есепке мыналар кіреді:

– орындаушының аты-жөні, жұмыстың  орындалған мерзімі; жұмыстың аты және мақсаты;

–  техникалық құрылғылар мен жабдықтар;

– жұмыстың орындалу реті, формулалар; суреттер; есептеулер; толтырылған кестелер;

– жұмыс туралы қорытынды; бақылау сұрақтарына қысқаша жауап.

Бақылау  сұрақтары

- Қандай тербеліс гармониялық тербеліс деп аталады?

- Бұралмалы маятник қозғалысының теңдеуі қалай жазылады?

- Бұралмалы тербелістер деп қандай қозғалысты айтады?

- Бұралмалы маятниктің тербеліс периодының өрнегі қалай жазылады?

- Бұралмалы коэффициенттің (Р) физикалық мағынасы қандай?

- Дененің инерция моментінің анықтамасы қалай айтылады және оның өлшем бірлігі қандай?

- Айналмалы қозғалыс үшін динамиканың негізгі теңдеуі қалай жазылады?

- Дұрыс геометриялық формалы денелердің: шардың, өзектің, тік бұрышты параллелепипедтің инерция моменттерінің теңдеулерін қалайша жазады?

Қолданылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер

- Сағындықов А.С., Айтбаев Е.А., Оралбаев А.Б., Тұрғанова Т.К. Механика пәні бойынша оқу құралы: "Физика" мамандық студ. үшін. - Шымкент : ОҚМУ, 2006. - 80 с.

- Сагындыков А.С., Айтбаев Е.А., Оралбаев А.Б. Учебное пособие к лабораторным работам по дисциплине "Механика". - Шымкент : ЮКГУ, 2006. - 76 с.

- А. Б. Оралбаев, К. Б. Сеитжанова. Жалпы физика курсы: 5В011000, 5В060400- Физика маманд. студ. арналған оқу құралы. - Шымкент: Нұрлы Бейне, 2013. - 276 с.

- Сайдахметов П.А., Кабылбеков К.А., Хамза А.К., АбдирамановаК.Ш.    Методические указания к лабораторным занятиям по дисц. "Физика" (раздел "Механика"). - Шымкент : ЮКГУ, 2007. - 71 с.

- Аманқұлов Т.П., Хамза А.Қ., Аширбаев Н.К., Тұрғанова Т.К. Физика курсы: оқу құралы. - Шымкент : Нұрлы Бейне, 2012. - 335 с.

Қосымша әдебиеттер

- Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений. М.: Наука, 1970.

- Трофимова Т. И. Курс физики: учеб.пособие для вузов, 11-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2006, 560 с.

- Жалпы Физика курсынын практикумы: Механика. Электр, Оку құралы. - Алматы. Мектеп, 1987-176 б.

- Практикум по физике. Механика: Учебное пособие для студентов вузов / С. Г. Каленков, Г. И. Соломахо; Под ред. А. Д. Гладуна. - М.: Высшая школа, 1990. - 111 с.: ил.

№ 8 Зертханалық жұмыс

АЙНАЛМАЛЫ  БАЛЛИСТИКАЛЫҚ  МАЯТНИКТІҢ  КӨМЕГІМЕН  СНАРЯДТЫҢ ҰШУ ЖЫЛДАМДЫҒЫН ТАБУ

Жұмыстың мақсаты: снарядтың ұшу жылдамдығын анықтау.

Сабақтың жоспары:

- Экспериментальды қондырғымен танысу

- Зертханалық жұмысты орындау

- Нәтижеге талдау жасау.

- Есептеулер жүргізу, зертханалық жұмыстың есебін рәсімдеу және қорғау.

Қондырғының сипаттамасы

Баллистикалық маятнигінің жұмыс істеу негіздері:   ҒРМ – 09 (8.1, 8.2 – сурет) снарядтың ұшу жылдамдығын анықтауға арналған. Массасы m снаряд ату тетігіне 7 қойылады. Айналмалы маятникті бұрыштық 8 шкаланың 00 – сәйкестендіріледі. Жылжымалы жүктер 11 белгілі ара қашықтықта бекітіледі. Тетіктен атылған снаряд  жылдамдығымен ұшып келіп 10 табақшаға бекітілген пластилинге жабысады да, маятникті  бұрышына ауытқытады.

X

0

7

r

R1

10

11

8

FRM-14

X

0

8.1-сурет

Маятникті тоқтатып, қайтадан сол ауытқыған  бұрышына бұрып, миллисекундомерді 15 қосып, маятникті өз бетінше тербелуге жібереміз. Индикатордың сол бетінде көрсетілген тербелу санын оң бетінен тербелу уақытын жазып аламыз.

2

1

3

6

12

10

11

4

7

8

14

9

13

5

15

8.2 - сурет

Айналмалы баллистикалық маятник:

1 – табаны

2 – орнықты реттеуге арналған аяқшалар

3 – құралдың ұстыны

4,5,6 – жоғарғы, төменгі, ортадағы кронштейндер

7 – снаряд ату тетігі

8 – бұрыштық шкала

9 – фотоэлектрлік тетік

10 – пластилин толтырылған табақша

11 – жылжымалы жүктер

12 – біліктер

13 – болат сым

14 – сымға бекітілген (водилка)

15 – ҒРМ – 14 универсалды миллисекундомер.

Снарядтың ұшу жылдамдығын анықтаудың  физикалық негіздері

Ұшып келіп пластилинге жабысқан снаряд айналмалы маятникті ауытқытады. Импульс моментінің сақталу заңына сәйкес мына теңдеуді жазамыз:

(8.1)

мұндағы   снарядтың импульс моменті, m снаряд массасы  - снарядтың пластилинге жабысқан кездегі жылдамдығы, r – жабысқан снарядтың айналу өсіне дейінгі ара қашықтық,  - снаряд жабысқандағы маятниктің импульс моменті,  - айналмалы маятниктің айналмалы жүктерінің өстен ара қашықтығындағы инерция моменті.

J – жылжымалы жүктерсіз маятниктің инерция моменті, М – жылжымалы жүктің массасы, R – жылжымалы жүктің центірінен айналу өсіне дейінгі ара қашықтық, w – снарядтың соғылу нәтижесінде пайда болған маятниктің бұрыштық жылдамдығы.

Жоғарыдағы анықтамаларды ескере отырып  8.1 – ші теңдеуді түрлендіріп жазамыз:

(8.2)

Энергияның  сақталу заңына сәйкес маятниктің айнымалы кинетикалық энергиясы оның  бұрышқа бұрылған кездегі сымның бұрылу потенциялдық энергиясына тең болады:

(8.3)

мұндағы  - алғашқы ауытқу кезіндегі  маятниктің айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясы, - сымның бұрылу потенциалдық энергиясы , D – сымның бұрылу кездегі қаттылығы,  - маятниктің ең үлкен ауытқу бұрышы.

(8.1), (8.2) және (8.3) теңдеулерден снарядтың жылдамдығын табамыз:

(8.4)

Мұндағы D және J белгісіздерін жою үшін, маятникті  бұрышына бұрғандағы алған тербелістердің периодтарын анықтаймыз:

(8.5)

Т1 – маятниктің жылжымалы жүктің R1 жағдайдағы периоды

(8.6)

Т2 – маятниктің жылжымалы жүк жағдайдағы периоды (8.5) пен (8.6) формулаларынан:

(8.7)

8.5 – формуладан:

(8.8)

(8.7), (8.8) және (8.4) формуладан снарядтың жылдамдығын табамыз:

(8.9)

мұндағы: m – снаряд массасы, M – жылжымалы жүк массасы,  - маятниктің үлкен ауытқуы, – жабысқан снаряд центірінен айналу өсіне дейінгі ара қашықтық, R1 – жылжымалы жүктің центірінен айналу өсіне дейінгі, бірінші жағдайдағы ара қашықтығы, R2 жылжымалы жүктің центірінен айналу өсіне дейінгі, екінші жағдайдағы ара қашықтық, Т1 – маятниктің жылжымалы жүгі R1  жағдайындағы тербелу  периоды, Т2 – маятниктің жылжымалы жүгі R2 жағдайдағы тербелу периоды.

Құрал жабдықтар: айналмалы баллистикалық маятник ҒРМ – 09, таразы.

Жұмыстың орындалу реті

- Айналмалы баллистикалық маятниктің құрылысын, жұмыс істеу негіздерін оқып үйрену.

- Снарядтың массасы (m) өлшеу.

- Жылжымалы жүктерді стержінің бірінші сызықтарына орналастырып, R2 – қашықтығын өлшеу.

- Айналмалы маятникті бұрыштық шкаланың 00 – орналастыру.

- Снарядты ату тетігіне орналастырып, атқыштың тұтқасын қысып бекіту қажет.

- Тұтқаны оңға қарай бұру арқылы снарядты ату керек (егер атылған снаряд пластилинге жабыспаса атуды қайталау қажет).

- Маятниктің ең үлкен ауытқу бұрышын өлшеу.

- Жабысқан снарядтың центірінен айналу өсіне дейінгі ара қашықтықты (r) өлшеу. Егер снаряд пластилин бекітілген табақшаның центірінен (120) оң жағынан жабысса:

r120+2,5 – бөлу сызық саны (мм).

Егер снаряд табақшаның сол жағынан жабысса

r120-2,5 – бөлу сызық саны (мм).

- Маятникті қолмен 7 – пунктте өлшенген бұрышқа () ауытқыту.

- Миллисекундомерді ток көзіне қосып, «Тастау» («Сброс») және «Жіберу» («Пуск») кнопкаларын басып маятникті босатып жіберу керек.

- Он тербеліске кеткен уақытты өлшеп, тербелу периодын есептеу қажет: .

- Жылжымалы жүктерді стержіннің ең соңғы сызықтарына бекітіп, оның центірінен айналу өсіне дейінгі ара қашықтығы (R1) өлшеу керек.

- 4,9,10 пункттерді қайталау.

- Он тербеліске кеткен уақытты өлшеп, тербелу периодын есептеу қажет .

- (8.9) формула арқылы снарядтың ұшу жылдамдығын есептеу.

- Снарядты кем дегенде үш рет атып, 3-15 пункттерді түгелдей қайталау қажет.

- Снаряд жылдамдығының орташа шамасын есептеу

Мұнда n–атау саны, i-і–ші рет атқандағы снарядтың жылдамдығы.

- Жұмыстағы өлшеулердің салыстырмалық қасиетін анықтау:

- Абсолюттік қатені есептеу

ор

- Жұмыстың нәтижелерін 8.1 – кестеге толтыру.

8.1 – кесте

| № | m 10-3 кг | М 10-3г | r, 10-3 кг | рад | м | c | м | с | cp м/с | м/c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Есепті безендіру тәртібі және оны қорғау:

Есеп келесі тәртіпте безендіріледі:

1. Экспериментті орындау

2. Есептеу нәтижелерін кестеге енгізу.

3. Орындалған жұмыс туралы қорытынды

4. Жұмысты безендіріп А4 форматында өткізу қажет.

5. Есепке мыналар кіреді:

– орындаушының аты-жөні, жұмыстың  орындалған мерзімі; жұмыстың аты және мақсаты;

–  техникалық құрылғылар мен жабдықтар;

– жұмыстың орындалу реті, формулалар; суреттер; есептеулер; толтырылған кестелер;

– жұмыс туралы қорытынды; бақылау сұрақтарына қысқаша жауап.

Бақылау  сұрақтары

- Тербеліс периодының анықтамасы қандай?

- Қандай физикалық шаманы импульс моменті деп атайды?

а) снарядтың импульс моментінің формуласы;

б) маятниктің импульс моментінің формуласы.

- Импульс моментінің сақталу заңы.

- Төмендегі физикалық шамалардың формуласын жаз:

а) маятниктің кинетикалық энергиясы;

б) сымның бұрылуының потенциялдық энергиясы.

- Механикалық энергияның сақталу заңы. Тұжырымдамасын айт.

- Снарядтың ұшу жылдамдығының формуласын қорытып шығар.

Қолданылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер

- Сағындықов А.С., Айтбаев Е.А., Оралбаев А.Б., Тұрғанова Т.К. Механика пәні бойынша оқу құралы: "Физика" мамандық студ. үшін. - Шымкент : ОҚМУ, 2006. - 80 с.

- Сагындыков А.С., Айтбаев Е.А., Оралбаев А.Б. Учебное пособие к лабораторным работам по дисциплине "Механика". - Шымкент : ЮКГУ, 2006. - 76 с.

- А. Б. Оралбаев, К. Б. Сеитжанова. Жалпы физика курсы: 5В011000, 5В060400- Физика маманд. студ. арналған оқу құралы. - Шымкент: Нұрлы Бейне, 2013. - 276 с.

- Сайдахметов П.А., Кабылбеков К.А., Хамза А.К., АбдирамановаК.Ш.    Методические указания к лабораторным занятиям по дисц. "Физика" (раздел "Механика"). - Шымкент : ЮКГУ, 2007. - 71 с.

- Аманқұлов Т.П., Хамза А.Қ., Аширбаев Н.К., Тұрғанова Т.К. Физика курсы: оқу құралы. - Шымкент : Нұрлы Бейне, 2012. - 335 с.

Қосымша әдебиеттер

- Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений. М.: Наука, 1970.

- Трофимова Т. И. Курс физики: учеб.пособие для вузов, 11-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2006, 560 с.

- Жалпы Физика курсынын практикумы: Механика. Электр, Оку құралы. - Алматы. Мектеп, 1987-176 б.

- Практикум по физике. Механика: Учебное пособие для студентов вузов / С. Г. Каленков, Г. И. Соломахо; Под ред. А. Д. Гладуна. - М.: Высшая школа, 1990. - 111 с.: ил.

№ 9 Зертханалық жұмыс

ІЛГЕРІЛЕМЕЛІ  ҚОЗҒАЛЫСТЫҢ  КИНЕМАТИКА  ЖӘНЕ  ДИНАМИКА ЗАҢДАРЫН  АТВУД  МАШИНАСЫ  КӨМЕГІМЕН  ЗЕРТТЕУ

Жұмыстың мақсаты: бір қалыпты, бірқалыпты үдемелі қозғалыстардың заңдарын және Ньютонның екінші заңын тексеру.

Сабақтың жоспары:

- Экспериментальды қондырғымен танысу

- Зертханалық жұмысты орындау

- Нәтижеге талдау жасау.

- Есептеулер жүргізу, зертханалық жұмыстың есебін рәсімдеу және қорғау.

Теориядан қысқаша мәлімет

Механикада айналмалы шығырға ілінген бір бірімен қозғалтқыш белдік не жіп арқылы байланысқан денелердің қозғалысын қарастыратын есептер көп кездеседі. Оларды шешкенде әдетте жіптің массасы елемейді.

Массасы  m және  m+m1  екі жүктен, радиусы r инерция моменті шығырдан тұратын жүйенің қозғалысын қарастырайық  (1-сурет). Мұндай жүйе Атвуд машинасы деп аталады. Осындай жүйенің а үдеуін табу керек. Қозғалатын әр жүкке екі күш әсер етеді: төмен қарай бағытталған ауырлық күші mg және жоғары қарай бағытталған жіптің керілу күші Т. Сол жақтағы жүк  m үшін үдеу векторы  жоғары қарай бағытталғандықтан, Т1 m g болады. Бүл күштердің тең әсерлі күші жүкті бірқалыпты үдемелі қозғалысқа келтіреді, сондықтан Ньютонның екінші заңы бойынша

T1 – m g = m a,

2

Т1

Т2

Т2

Т1

m

m1

m

mg

(m+m1)g

1 – сурет

а

а

бұдан

T1 = m (g + a)                        (1)

Оң жақтағы жүктің жүкшемен үдеуінің векторы а төмен қарай бағытталған,  сондықтан  T2  (m + m1) g болады. Бұл жүк пен жүкше үшін Ньютонның екінші заңын жазамыз:

(m + m1) g - T2 = (m + m1) a,

бұдан

T2 = (m + m1) (g – a).                                    (2)

Айнымалы қозғалыс динамикасының негізгі заңы бойынша, шығырға әсер ететін айналдырушы момент М, шығырдың инерция моменті I мен оның бұрыштық үдеуінің  көбейтіндісіне тең:

M=I                                                  (3)

Айналдырушы моментті анықтайық. Жіптің керілу күштері жүктерге ғана емес,  шығырға да әсер етеді. Ньютонның үшінші заңы бойынша  шығырдың дөңгелегіне әсер ететін күштер  және , сәйкес Т1 және Т2 күштерге тең, бірақ бағыты жағынан қарама – қарсы. Жүктер қозғалысқа келген кезде шығыр сағат стрелкасы бағытымен үдемелі қозғалады, сондықтан . Шығырға әсер ететін айналдырушы момент, бұл күштердің айырмының  шығыр радиусына тең иінге көбейтіндісіне тең болады, яғни

М= M2 – M1 = r – r = (- )r   немесе  M=( - )r     (4)

Жүктердің бұрыштық үдеуі сызықтық үдеуімен былайша байланысты

(5)

(1), (2), (4), және (5) формулаларды (3)-ке қойып, мына теңдеуді аламыз:

(6)

бұл нәтижені энергетикалық тұрғыдан да алуға болады. Егер жүктер бірдей болса, онда жүйенің потенциалдық энергиясы  биіктікке тәуелсіз болады, себебі бір жүктің потенциялдық энергиясының кемуі екінші жүктің потенциалдық энергиясының артуына барабар. Сондықтан, жүктер әртүрлі болғанда, жүйенің  потенциалдық энергиясының өзгеруі массасы  m жүктің орнына байланысты болады.

Оң жақ жүк Н аралығына төмен түсті дейік. Сонда жүйенің потенциалдық энергиясы

(7)

бұл потенциалдық энергия жүктердің ілгерілемелі қозғалысының және шығырдың айнымалы қозғалысының кинетикалық энергияларына айналады:

(8)

мұндағы: -оң жақтағы жүк пен жүкшенің ілгерілемелі қозғалысының кинетикалық энергиясы; -сол жақтағы жүктің ілгерілімілі қозғалысының кинетикалық энергиясы.; -шығырдың айнымалы қозғалысының кинетикалық энергиясы; -айналудың бұрыштық жылдамдығы; –сызықтық жылдамдық.

H, w, v мәндерін (8) формулаға қойып (6) теңдеуін қайталап алыңыз

Құралдың сипаттамасы

m

m1

m

k

H

h

қозғалыстың басталуы

бірқалыпты  қозғалыс

қозғалыстың соңы

2 – сурет

Атвуд машинасының жұмыс істеу негізін 2 – суреттің көмегімен түсіндіруге болады. Шығыр арқылы (мүмкіндігінше аз үйкеліспен айналатын) массасы m бірдей екі жүк жіпке ілініп тұр. Бұл жағдайда жүйе тепе – теңдікте болады. Егер шығырдың бір жағында жүктің үстіне массасы m1 жүкшені қойсақ, онда жүйе F=m1 g күштің әсерінен қозғалысқа келеді және Н жол жүреді. К сақинада күшке айналып қалады және осыдан кейін жүктер h жолды бірқалыпты қозғалыспен өтеді (егер тепе – теңдікте болса).

Құралдың жалпы көрінісі 3 – суретте берілген. Табаны (2) тік бағана да (1) үш тіреуіш бекітілген: қозғалмайтын төменгі тіреуіш (3), қозғалатын ортаңғы (4) және жоғарғы кронштейн (5), тағы да жоғарғы төлке (6) бекітілген. Құралдың орналасуын түзету үшін бұрандалы таяқшалардың (7) көмегімен жасауға болады. Жоғарғы төлкеде  дискінің көмегімен шығыр подшипнигінің торабы (9), шығыр (10) және электромагнит (11) бекітілген. Шығырдың ұштарында жүктері (13) бар жіп (12) асырылып тасталған. Электромагнитке қоректендіруші кернеу берілгеннен кейін, ол үйкеліс муфтасы көмегімен шығырды жүктермен қоса тыныштық күйде ұстап тұрады.

3 – сурет

Н және h жолдарын анықтауды жеңілдету үшін бағанада миллиметрлік шкала (15) бар. Барлық тіреуіштің орнын көрсеткіші бар, ол жоғарғы жүктің төменгі шекарасын қозғалыс жолының басталуымен сәйкестендіруді жеңілдетеді.

Ортаңғы тіреуіште сақина (16) және К1 фотоэлектрлік датчик (17) бекітілген. Сақина төмен құлап бара жатқан жүктен жүкшені (14) алып қалады, ал фотоэлектрлік датчик бұл сәтте жүктердің бірқалыпты қозғалысының басталғаны туралы электрлік импульс береді. Фотоэлектрлік датчиктің оптикалық өсі (оның корпусындағы сызық) ортаңғы тіреуіштің орын көрсеткішінің деңгейіне орналасқан.

Төменгі тіреуіште резина амортизаторлы екі төс етегіне, қозғалысын аяқтаған жүктер соқтығады және оптикалық өсі тіреуіштің орын көрсеткіші тұсында (19) фотоэлектрлік датчик орналасқан, оны құлап келе жатқан жүктің төменгі қабырғасы қиып өткенде, жүктің белгілі жол жүріп өткендігі туралы электр импульсін береді.

Құралдың табанында, оған қатаң бекітілген миллисекундомер ФПМ – 15 (20) орналасқан.

Құралдар мен жабдықтар: жүктері және жүкшелері, сақиналы платформасы, электромагнит және секундомері бар Атвуд машинасы.

Жұмысты орындау реті

1 – жаттығу. Бірқалыпты қозғалысты зерттеу

Жүкше алынған сәттен кейін, жүктер бірқалыпты (а=0) қозғалады. Сондықтан мына шарт орындалады:

(9)

бұл шартты тексеру үшін жұмысты келесі рет бойынша орындайды:

- Ортаңғы тіреуішті төменгі тіреуішпен h биіктікке, оң жақтағы жүк құлап бара жатқанда фотоэлектрлік датчиктердің ортасынан өтетіндей етіп бекіту керек.

- Өлшеуіштің қабілетін қоректендіруші желіге (~220В) қос.

- «СЕТЬ» клавишасын басып, индикаторлардың нольді көрсетіп тұрғанын және фотоэлектірлік датчиктердің шамының жанып тұрғанын тексер.

- Оң жақтағы жүкті жоғары орынға жылжытып, оның үстіне жүкшенің біреуін қойып, «ПУСК» клавишасын басып шығар (бұл жағдайда электромагнит шығырды қысып ұстап тұрады).

- «ПУСК» клавишасын бас. Бұл жағдайда жүйені электромагнит босатады және жүктер барлық жолды жүріп өтеді.

- Жүктің жүрген h жолдың өлшенген уақытын оқып, 1 – таблицаға жаз.

- «СБРОС» клавишасын бас. Бұл жағдайда өлшегіш секундомер нольді көрсетеді.

- Өлшеуді үш реттен кем жасамау керек және жүктің h жолға кеткен уақытының орташа мәнін анықта.

- Жоғары және ортаңғы тіреуішті жылжыту арқылы, сол жүкшемен өлшеуді басқа h биіктіктер үшін қайталайды. Бұл жағдайда жоғары және төменгі тіреуіштер аралығы (Н) өзгермеу керек.

- (9) қатынасты тексеру.

- Өлшеудің салыстырмалы және абсолютті қателерін төмендегі формулалармен анықтайды:

1 – таблица

| № | h | t | tор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 2 3 |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 2 3 |  |  |  |  |
| ...... | ...... | 1.... 2 3 | ...... | .... | ...... | ....... |
| n |  | 1 2 3 |  |  |  |  |

2– жаттығу. Жол заңын тексеру   .

Белгілі бір жүкше үшін жоғарғы тіреуіштің әртүрлі жағдайында  Жүктердің қозғалу уақытын анықтайды және мына өрнекті тексереді

(10)

Бұл өрнекті тексеру үшін, жұмысты келесі ретпен жасайды:

- Ортаңғы тіреуішті оңға қарай 900 бұру керек.

- Оң жақтағы жүкті жоғарғы орынға жылжытып, оның үстіне жүкшеніңғ біреуін қойып, «ПУСК» клавишасын басып шығар. Клавишаның бұл жағдайында жүйені электромагнит ұстап тұрады.

- «ПУСК» клавишасын бас, сонымен бір мезгілде К1 датчиктің сәулесін жылдам жауып өт, сонда секундомер іске қосылады.

- Жүк пен жүкшенің Н жолдағы бірқалыпты үдемелі қозғалысының уақытын өлшеуіштен оқып 2 – таблицаға жазу керек. Өлшеуді 3 рет қайталап, Н жолдағы уақыттың орташа мәнін анықта.

- Жоғары тіреуішті жылжытып, өлшеуді басқа Н биіктіктер үшін қайтала.

- (10) өрнекті тексеріп (6) формула бойынша алынған нәтижемен салыстыр.

- Шығырдың инерция моментін J=1,510-5кгм2 және радиусын r=4,210-2м белгілі деп есптеп, а  үдеуін (6) формула бойынша анықтап, 2 – таблица жазу керек.

- Өлшеудің салыстырмалы және абсолютті қатесін мына формуламен анықта.

Таблица 2

| № | H | t | Tор | a |  | aмин=aa | а (6) формула бойынша |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 2 3 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 1 2 3 |  |  |  |  |  |
| ... | ... | 1... 2 3 | ... | ... | ... | ... |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 2 3 |  |  |  |  |  |  |

3– жаттығу. Ньютонның екінші заңын тексеру

Бұл заңды тексергенде, қозғалушы масса тұрақты болын, ал әсер етуші күш өзгеру керек. Оны m1 және m2 жүкшелерді бір жүктен екінші жүкке ауыстырып қою арқылы жасауға болады. Аз үдеу кезінде жіптің кернеу күштері бір бірінен айырмашылығы шамалы болады, яғни: Т1 Т2 . Оңайлату үшін былай деп алайық Т1 = T2 =T.

Егер жүкшелердің екеуі де оң жақтағы жүктің үстінде болса, онда Ньютонның екінші заңы бойынша былай жазамыз:

T- mg = ma1  сол жақтағы дене үшін;

(m+m1+m2) g – T = (m+m1+m2) a1 оң жақтағы дене үшін.

Бұл екі теңдеуді қосқаннан кейін

(m1+m2) g = (2m + m1+m2) a1

мұндағы (m1+m2)g=F1 – бірінші және екінші денелердің салмақтарының айырмашылығы, ол жүйені қозғалысқа келтіретін күш болып саналады, яғни

F1=(2m+m1+m2) a1.

Егер кіші жүкшені (m2 ) сол жақтағы денеге қоятын болсақ, онда

T – (m+m2) g = (m+m2) a2 сол жақтағы дене үшін;

(m+m1) g – T = (m+m1) a2 оң жақтағы дене үшін.

Бұл екі теңдеуді қосқан соң

(m1+m2) g  = (2m+m1 +m2) a2

мұндағы (m1–m2)g=F2 – оң және сол жақтағы денелердің салмақтарының айырмашылығы

F2=(2m+m1+m2) a2.

Жол заңының өрнегін H1=a1t21/2  және H2=a2t22 /2  пайдаланып келіп келесі қатынасты аламыз

(11)

Осы өрнектің дұрыстығын тексеру керек.  өрнектердің барлығы бір бірімен шамамен өзара тең болады. Жатттығуды орындау үшін жұмысты келесі ретпен жасайды:

- Ортаңғы тіреуішті оңға бұр.

- Оң жақтағы жүкті жоғары жылжыт. «ПУСК» клавишасын басып шығарып, жүйені бекіт. Оң жақтағы жүкке m1 және m2  жүкшелерді қой.

- «ПУСК» клавишасын басып электромагнитті ажырат, осымен бір мезгілде К1 фотоэлектрлік датчиктің сәулесін саусақпен жылдам жауып өт.

- Уақыттың t, жолдың Н1 және жүкшелердің жалпы массаларының m1+m2 мәндерін, 3 – таблицаның жұп номірлері (2,4,6) графаларына жаз.

- Жоғарғы тіреуішті жылжытып, басқа Н биіктіктер үшін, 2 – 4 пункттерді қайталап өлше.

- Кіші m2 жүкшені сол жақтағы жүктің үстіне ауыстырып салып, t2 және Н2 шамаларын өлше.

- Жүкшелердің массалар айырмашылығы m1- m2 және t2, Н2 мәндерін 3 – таблицаның тақ номірлі (3,5,7) графаларына жаз.

- Өлшеуді кез келген басқа  Н2  биіктіктер үшін қайталап таблицаға жаз.

- (11) өрнекті тексеру үшін, m1+m2/m1-m2  және   бөлшектердің мәндерін, 3 – таблицаға сәйкес шамаларды пайдаланып есептеп, таблицаның 8 және 9 графаларына жазу керек.

Таблица 3

| № | m1+m2 | m1-m2 | Н1 | Н2 | t1 | t2 | m1+m2 | H1t22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | m1-m2 | H2t21 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  | ...... | ..... | .... | ..... | .. |  | ....... |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |

Есепті безендіру тәртібі және оны қорғау:

Есеп келесі тәртіпте безендіріледі:

1. Экспериментті орындау

2. Есептеу нәтижелерін кестеге енгізу.

3. Орындалған жұмыс туралы қорытынды

4. Жұмысты безендіріп А4 форматында өткізу қажет.

5. Есепке мыналар кіреді:

– орындаушының аты-жөні, жұмыстың  орындалған мерзімі; жұмыстың аты және мақсаты;

–  техникалық құрылғылар мен жабдықтар;

– жұмыстың орындалу реті, формулалар; суреттер; есептеулер; толтырылған кестелер;

– жұмыс туралы қорытынды; бақылау сұрақтарына қысқаша жауап.

Пысықтау  сұрақтары

- Қандай жүйені Атвуд машинасы дейді?

- Жүктердің бірқалыпты үдемелі және бірқалыпты қозғалысы кезіндегі жіптің керілу күшін есептеп шығар.

- Жүктердің бірқалыпты қозғалысы Атвуд машинасында қалайша іске асады?

- Атвуд машинасында үдеулерді өлшеудің әдісі қандай?

- Жіптің керілу күші үшін формуланы қорытып шығар.

- Лездік жылдамдық дегеніміз не?

- Шығырдың массасын есепке алып, үдеу үшін формуланы қорытып шығар.

Қолданылатын әдебиеттер тізімі:

Негізгі әдебиеттер

- Сағындықов А.С., Айтбаев Е.А., Оралбаев А.Б., Тұрғанова Т.К. Механика пәні бойынша оқу құралы: "Физика" мамандық студ. үшін. - Шымкент : ОҚМУ, 2006. - 80 с.

- Сагындыков А.С., Айтбаев Е.А., Оралбаев А.Б. Учебное пособие к лабораторным работам по дисциплине "Механика". - Шымкент : ЮКГУ, 2006. - 76 с.

- А. Б. Оралбаев, К. Б. Сеитжанова. Жалпы физика курсы: 5В011000, 5В060400- Физика маманд. студ. арналған оқу құралы. - Шымкент: Нұрлы Бейне, 2013. - 276 с.

- Сайдахметов П.А., Кабылбеков К.А., Хамза А.К., АбдирамановаК.Ш.    Методические указания к лабораторным занятиям по дисц. "Физика" (раздел "Механика"). - Шымкент : ЮКГУ, 2007. - 71 с.

- Аманқұлов Т.П., Хамза А.Қ., Аширбаев Н.К., Тұрғанова Т.К. Физика курсы: оқу құралы. - Шымкент : Нұрлы Бейне, 2012. - 335 с.

  - Қосымша әдебиеттер

- Кассандрова О.Н., Лебедев В.В. Обработка результатов наблюдений. М.: Наука, 1970.

- Трофимова Т. И. Курс физики: учеб.пособие для вузов, 11-е изд., М.: Издательский центр «Академия», 2006, 560 с.

- Жалпы Физика курсынын практикумы: Механика. Электр, Оку құралы. - Алматы. Мектеп, 1987-176 б.

- Практикум по физике. Механика: Учебное пособие для студентов вузов / С. Г. Каленков, Г. И. Соломахо; Под ред. А. Д. Гладуна. - М.: Высшая школа, 1990. - 111 с.: ил.