З.К.Нарымбаева, Б.Ш.Кедельбаев, А.М. Есимова,

А.А. АБУБАКИРОВА

Приборы и методы ИССЛЕДОВАНИЯ

БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Шымкент 2017

З.К.Нарымбаева, Б.Ш.Кедельбаев, А.М. Есимова, А.А.АБУБАКИРОВА

Приборы и методы ИССЛЕДОВАНИЯ

БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Учебное пособие

Шымкент  2017

УДК   663.18…

ББК 30.16

Нарымбаева З.К., Кедельбаев Б.Ш., Есимова А.М., Абубакирова А.А.  Учебное пособие  «Приборы и методы исследования биологических систем». - Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2017.-  92ё с.

ISBN______________

В данном учебном пособии систематизированы основные методы анализа и измерения параметров биотехнологических процессов, методы и средства теоретического исследования биотехнологических процессов и получаемых продуктов, организации, проведения и управления биотехнологическими процессами.

Учебное пособие предназначено для студентов специальности 5В070100 -Биотехнология.

Рецензенты:

Анарбаев А.А. –д.х.н., профессор, заведующий  региональной испытательной  лаборатории  «ИРЛИП»

Халила А. – д.б.н., профессор

Учебное пособие  рекомендовано   к изданию учебно - методическим советом  ЮКГУ им. М.Ауэзова, протокол   № ___ от «____» _______  200__ г.

ISBN________________

©  Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова,  2017

Содержание

| Введение | 7 |
| --- | --- |
| Глава 1. Особенности протекания и исследования биотехнологических процессов | 8 |
| 1.1 Схема управления процессом ферментации с помощью компьютера | 9 |
| 1.2 Микробиологическая лаборатория ее назначение и оснащение | 11 |
| 1.3 Основное аппаратурное оформление микробиологической лаборатории | 12 |
| 1.4 Микроскопирование и микроскопы, их устройство и принцип работы. Роль микроскопирования в биологических исследованиях. Типы микроскопирования | 17 |
| 1.4.1. Основные правила работы с микроскопом | 19 |
| 1.4.2 Роль микроскопирования биологических систем | 19 |
| Глава 2.Основные характеристики процесса ферментации | 21 |
| 2.1 Сырье для процесса ферментации | 23 |
| 2.2 Методы определения растворенного кислорода. Определение состава птательной среды: концентрации субстрата, углерода, предшественников, азота, фосфора | 25 |
| 2.3 Механизм перемешивания при культивировании | 28 |
| 2.3.1 Методы исследования пенообразующей способности культуральной жидкости | 30 |
| 2.3.2 Метод, основанный на определении коэффициента стабильности пены | 32 |
| 2.3.3 Метод, основанный на определении коэффициента вспениваемости | 33 |
| 2.4 Методы определения теплового эффекта микробиологического синтеза | 33 |
| Глава 3. Методы концентрирования, отделения и выделения биомассы от культуральной жидкости | 37 |
| 3.1 Флотирование | 39 |
| 3.2 Фильтрование | 41 |
| 3.3 Центрифугтрование | 43 |
| 3.4 Сепарирование | 44 |
| ## 3.5 Термообработка и упаривание | 45 |
| 3.6 Экстракционные методы выделения продуктов из биомассы | 47 |
| 3.7 Сорбционные методы выделения продуктов биосинтеза | 48 |
| 3.8 Хроматографические методы в биотехнологии, их классификация | 50 |
| 3.9 Мембранные методы в биотехнологии | 57 |
| 3.9.1 Микрофильтрация | 58 |
| 3.9.2 Диализ и электродиализ | 59 |
| 3.9.3 Ультрафильтрация и обратный осмос | 60 |
| Глава 4. Методы сушки | 63 |
| 4.1 Вальцовые сушилки | 64 |
| 4.2 Распылительные сушилки | 65 |
| 4.3 Барабанные сушилки | 67 |
| 4.4 Сублимационные сушилки | 69 |
| Лабораторный практикум | 72 |
| Тестовые задания | 83 |
| Список используемой литературы | 89 |

Введение

Биологические технологии (биотехнологии) обеспечивают управляемое получение полезных продуктов для различных сфер человеческой деятельности, базируясь на каталитическом потенциале биологических агентов и систем различной степени организации и сложности. Биотехнология как область знаний и динамически развиваемая промышленная отрасль способна решать многие ключевые проблемы современности, обеспечивая при этом сохранение баланса в системе взаимоотношений «человек – природа – общество». Поэтому освоение новых биотехнологических процессов и подготовка специалистов-биотехнологов занимают важное место в научно-образовательной деятельности.

Важнейшей задачей любого биотехнологического процесса является разработка и оптимизация научно-обоснованной технологии и аппаратуры для него. Современные биотехнологии также остро нуждаются в научно- обоснованной проработке технологии и аппаратурном оформлении.

Возможности микробиологического синтеза, которые вытекают, прежде всего из высокой интенсивности и большого своеобразия обмена веществ у микроорганизмов, необычайно велики.

Важным преимуществом микробиологического синтеза является то, что при осуществлении его в промышленных условиях в большинстве случаев удается использовать недефицитное сырье. Обычно это отходы переработки сельскохозяйственных продуктов, отходы гидролизной промышленности или такие широко распространенные продукты, как нефть и природный газ.

В конечном итоге технико-экономическая эффективность микробиологических способов производства во многих случаях оказывается выше, чем при использовании методов химической технологии, основанных на органическом синтезе. Иногда, например при получении ферментов, бактериальных препаратов, белка, некоторых витаминов и большинства антибиотиков, микробиологический синтез является единственно возможным способом производства. По мере создания микробиологических производств происходило их отделение от химической, пищевой, медицинской и других отраслей промышленности и объединение по технологическому признаку, в основе которого лежат родственность технологических процессов и однотипность используемого оборудования.

Глава 1

Особенности протекания и исследования биотехнологических  процессов

Перед биотехнологической промышленностью стоят большие задачи по развитию производства антибиотиков, витаминов, ферментов, кормовых добавок, средств защиты растений, ферментных препаратов, культур клеток и тканей, что требует дальнейшего повышения эффективности производства и капитального строительства, расширения номенклатуры и улучшения качества продукции на основе ускоренного развития отрасли.

В настоящее время описаны тысячи индивидуальных биотехнологических реакций, осуществляемых микроорганизмами (м.о.). Биосинтез характеризуется высокой интенсивностью (τ удвоения биомассы 0,3 – 2 часа), специфической направленностью действия ферментов, тем, что реакции при обычных температурах и давлениях. При использовании недефицитного сырья. В результате технико – экономическая эффективность биотехнологических производств выше, чем при использовании методов химической технологии, а иногда биотехнологический способ – единственный метод получения ценных продуктов.

В современной биотехнологии используются биологические системы всех уровней – от молекулярно – генетического до биогеоценотического (биосферного) при этом создаются принципиально новые биологичекие системы, не встречающиеся в природе.

Разнородные производства на основе микробиологической технологии носят многостадийный характер и включают наряду с микробиологической стадией большое число других процессов, характерных для химической технологии. Объектом научного исследования является собственно микробиологическая стадия – стадия ферментации (культивирования, брожения, биосинтеза, биотрансформации,  биоконверсии и т.п.).

Наиболее существенные особенности биотехнологических процессов:

1. Процесс культивирования микроорганизмов обычно реализуется в условиях строгой чистоты культуры, что достигается стерилизацией как основной, так и вспомогательной аппаратуры, а также всех компонентов, поступающих в ферментер.

2. Культивирование микроорганизмов проводят в гетерогенных многофазных системах, реологические свойства которых в ходе процесса часто изменяются.

3.  Многокомпонентность питательных сред.

4. Сложность биохимических механизмов регуляции роста биомассы и синтеза микробных метаболитов.

5. Обычно умеренная температура в пределах 20 – 300С и близкие к нейтральным значения рН.

6. Различие условий, оптимальных для роста микроорганизмов и биосинтеза целевых продуктов метаболизма.

7. Процесс культивирования микроорганизмов - сложная система с выраженной многоуровневой структурой.

8. Культивирование микроорганизмов – сложный технологический процесс, требующий для своего осуществления довольно сложной аппаратуры, инструментального, компьютерного и других видов обеспечения.

Исследования и измерения в лабораторных и производственных условиях ставят перед собой разные задачи, а поэтому для их решения часто существуют различные приборы и методики, хотя в общих чертах протекает один и тот же с микробиологической и биохимической точек зрения процесс. Например, микроскопирование – в лабораторных условиях, на производстве  - только в лабораториях,  рН – и там, и там. Для лабораторий цеха должно выделяться светлое помещение площадью 65-70м2, состоящего из микробиологической лаборатории, кабинета заведующего лабораторией, подсобной комнаты и термостатной для качалки.

Главным звеном биотехнологического процесса является биологический объект, способный осуществлять определенную модификацию исходного сырья и образовывать тот или иной необходимый продукт. В качестве таких объектов биотехнологии могут выступать клетки микроорганизмов, животных и растений, трансгенные животные и растения, грибы, а также многокомпонентные ферментные системы клеток и отдельные ферменты.

Основой большинства современных биотехнологических производств является микробный синтез, т. е. синтез разнообразных биологически активных веществ с помощью микроорганизмов. Поэтому в дальнейшем целесообразно рассматривать микроорганизмы как основные объекты биотехнологии.

1.1 Схема управления процессом ферментации с помощью компьютера

Чтобы процесс культивирования сделать управляемым, надо постоянно получать информацию о ходе развития микроорганизмов, о динамике питательной среды, составе газов. Основные показатели, характеризующие процесс, следующие:

Физические: температура, давление, вводимая мощность, частота вращения мешалки, пенообразование, скорости потока газа и среды, вязкость, турбулентность.

Химические:  рН, содержание О2 и СО2 в КЖ и в отработанной воздухе, содержание С, предшественников, N, P, ионов Mg2+, K+, Ca2+, Na+, Fe2+ , SO42+ и т.д.

Важнейшими показателями процесса ферментации являются содержание биомассы, субстрата, продукта и отсутствие зараженности посторонней микрофлорой.

Физиологическое состояние продуцента характеризирует удельную скорость роста (μ), его морфологическое состояние (размер клеток, количество делящихся клеток и т.д.) и ряд биохимических показателей.

Большинство приведенных выше химических показателей определяют периодически в отобранной пробе, физические показатели - непрерывно при помощи вмонтированных в ферментер датчиков. Для биотехнологического процесса существенное значение имеют не только температура среды, но и величина рН, а также содержание растворенного кислорода. Для определения рН и растворенного кислорода применяют стерилизуемые электроды, вмонтированные непосредственно в ферментер.

Существенное влияние на ход процесса ферментации оказывает степень пенообразования субстрата. Для сильнопенящихся субстратов применяют автоматизированные системы пеногашения, включающие как химические, так механические средства. Современный биотехнологический процесс немыслим без применения ЭВМ для управления процессом ферментации: поддержания оптимальной величины рН, температуры, пенообразования, частоты вращения мешалки, количества растворенного кислорода, скорости подачи субстрата и др. (Рисунок 1).

Рисунок 1.  Система управления процессом ферментации при помощи компьютера

1.2 Микробиологическая лаборатория ее назначение и аппаратурное оснащение

В микробиологической лаборатории студенты проводят научно-исследовательскую работу, овладевают методами микробиологических исследований. Поэтому оборудование аппаратурное оформление лаборатории должны отвечать требованиям проводимых в ней работ.

В лаборатории должно быть много света. Лаборатория должна быть оснащена водопроводом, канализацией. У выхода из помещения монтируют раковину, здесь же бутыль с дезинфицирующим раствором, мыло и полотенце. Пол покрывают линолеумом, кафелем.

Рабочие столы покрывают пластиком или стеклом. Вдоль стола ставят штативы для пробирок, спиртовки или газовые горелки. По этому же ряду монтируют освещение, приближенное к естественному, или матовое.

Кроме основного рабочего помещения лаборатория имеет бокс, стерилизационную, где размещены автоклавы и сушильные шкафы, термостаты или термостатированные комнаты для выращивания микроорганизмов, помещение для хранения культур, моечную, холодильную комнату и т. д.

Для обеспечения учебного процесса надо иметь культуры м.о., аппаратуру, подсобные помещения.

Моечная должна иметь столы, раковины, электрические или газовые плиты, сушильный, вытяжной и другие шкафы.

Бокс – комната используется для пересева культур м.о. и проведения работы, требующих стерильных условий. Бокс должен быть остеклен так, чтобы не проникал воздух из окружающей среды, а вместе с ним м.о. Для стерилизации воздуха также используют бактерицидную лампу.

Вход в основное рабочее помещение бокса осуществляется через тамбур с раздвижной дверью, что исключает резкое перемещение воздуха, и, следовательно, занесение извне посторонней микрофлоры. Оборудование бокса состоит из стола с легко моющейся поверхностью, стула, газовой горелки и бактерицидной лампы, укрепленной в специальном штативе или смонтированной на потолке бокса. Удобно иметь подсобный стол, на котором размещают необходимые во время работы предметы. Все оборудование бокса, его стены, пол и потолок периодически моют и протирают дезинфицирующими растворами; перед работой бокс облучают в течение 40-60 мин ультрафиолетовыми лучами. Бокс может быть устроен и в основном рабочем помещении, но обязательно отделенным от остальной комнаты застекленными стенками и застекленным потолком.

Автоклавная – комната для стерилизации. В ней находятся один или два автоклава и стол. В автоклавной должна быть хорошая вентиляция для удаления остатков пара, выходящего после открывания автоклава. Пар из автоклава до подъема давления выводится по водомерной трубке.

Средоварочная – комната для приготовления питательных сред. Стены облицованы плиткой или покрашены масляной краской. Пол выстлан плиткой или покрыт линолеумом. В средоварочной необходимы: газовая плита, электроплитки, ящики с отсеками для сред с пробирками, столы, шкаф для хранения компонентов сред. Здесь же может и находится и автоклав.

Термостатная – имеет термостаты разных типов, форм и размеров, отрегулированные на разные температуры.

Термостаты предназначены для выращивания микроорганизмов при постоянной заданной температуре. Для выращивания мезофиллов (28-30оС), термофилов (50-55оС). В лаборатории микробиологии должно быть несколько термостатов. Термостаты бывают водяные и воздушные. Водяные термостаты представляют собой металлические шкафы с двойными стенками, между которыми налита вода. Снаружи стенки изолируются специальным материалом Водяные термостаты обеспечивают равномерную температуру во всем рабочем пространстве.

Препараторская – место работы обслуживающего персонала и подготовки оснащения к лабораторным и практическим занятиям. Здесь обычно располагается все необходимые для проведения учебного процесса.

Виварий – помещение, где содержат белых мышей, белых крыс, морских свинок, кроликов и др. лабораторных животных.

1.3 Основное аппаратурное оформление микробиологической лаборатории

Лаборатории обычно размешаются в нескольких помещениях, которые в зависимости от объёма работы и целевого назначения занимают определённую площадь. В каждой лаборатории предусмотрены: а) боксы для работы с отдельными группами бактерий или вирусами; б) помещения для приготовления питательных сред, стерилизации, мойки посуды; в) виварий с боксами для здоровых и подопытных животных; г) препараторская.

Лаборатории снабжены следующем оборудованием: световым микроскопом, термостатами, приборами для стерилизации (автоклав, сушильный шкаф), рН-метрами, аппаратом для получения дистиллированной воды (дистиллятор), центрифугами, техническими или аналитическими весами, аппаратурой для фильтрования, водяными банями, холодильниками, набором инструментов (бактериологические петли, шпатели, иглы, пинцеты и др.), лабораторной посудой (пробирки, колбы, чашки Петри, флаконы, ампулы, пастеровские и градуированные пипетки) и др.

В лаборатории имеется место для окраски микроскопических препаратов, где находятся растворы красок, спирт, кислоты, фильтровальная бумага и пр. Каждое рабочее место снабжено газовой горелкой или спиртовкой и банкой с дезинфицирующим раствором. Для повседневной работы лаборатория должна располагать необходимыми питательными средами, химическими реактивами, диагностическими препаратами и другими лабораторными материалами.

Световой микроскоп – предназначен для изучения невидимых невооруженным глазом клеток микроорганизмов, размеры которых не превышают десятков и сотен микрометров (1 мкм = 0,001 мм), возможно только при помощи микроскопов (от греч. mikros — малый, skopeo — смотрю). Эти приборы позволяют получать в сотни раз (световые микроскопы) и в десятки—сотни тысяч раз (электронные микроскопы) увеличенное изображение исследуемых объектов (рисунок 2).

Рисунок 2. Световой микроскоп

Термостат. Аппарат, в котором поддерживается постоянная температура. Оптимальная температура для многих микроорганизмов 37°C. Термостаты бывают суховоздушным и водяным, они используются для культивирования микроорганизмов (рисунок 3).

Рисунок 3. Термостат

Сушильный шкаф (печь Пастера) - предназначен для стерилизации лабораторной посуды и других материалов.

Автоклав – предназначен для стерилизации паром и под давлением.

Автоклав (рисунок 4) служит для стерилизации питательных сред, посуды и других материалов под давлением насыщенного пара. Автоклавы бывают различных конструкций. Принцип устройства следующий: это стальной цилиндрический котел с двойными стенками, который герметически закрывается крышкой при помощи болтов и резиновой прокладки. На крышке автоклава имеется манометр, предохранительный клапан и специальный кран для выхода пара и воды. Автоклав нагревается электричеством. Перед включением автоклава в электрическую сеть на дно автоклава наливается вода, количество которой определяют по уровню воды в водомерной трубке, над водой на решетчатой подставке.

Автоклав состоит из двух камер: внешней водопаровой и стерилизационной, находящейся внутри нее. В герметично закрытую водопаровую камеру наливают воду и нагревают, пока она не превратится в пар. В стерилизационную камеру кладут материал, который хотят обработать. При нагреве автоклава пар поднимается между стенками камер и через отверстия попадает в стерилизационную камеру. При  этом в стерилизационной камере достигаются давление и температура, необходимые для обеззараживания.

Рисунок 4. Автоклав

Ферментер – аппарат, предназначенный для выращивания микроорганизмов (рисунок 5)

Рисунок 5 – Ферментер марки

рН-метр – предназначен для определения рН в среде (рисунок 6).

Рисунок 6. рН-метр

Холодильник. Используется в микробиологической лаборатории для хранения культур микроорганизмов, питательных сред, крови, вакцин, сывороток и прочих биологически активных препаратов при температуре около 4°C. Для охлаждения биопрепаратов при температуре ниже 0°C используются низкотемпературные холодильники, в которых поддерживается температура  -20°C и ниже (рисунок  3).

Центрифуга – применяется для осаждения микроорганизмов, эритроцитов и других клеток для разделения неоднородных жидкостей (эмульсии, суспензии). В лабораториях используют центрифуги, работающие на разных скоростях (рисунок 7).

Рисунок 7. Центрифуга

Весы – предназначены для взвешивания (рисунок 8).

Качалка – служит для перемешивания компонентов (рисунок 9).

Правильная организация и постановка химико-технологического контроля промышленного производства немыслима без оснащения лаборатории необходимым оборудованием, аппаратами, приборами, стеклянной посудой, мебелью.

Рисунок 8. Весы

Рисунок 9. Качалка

1.4 Микроскопирование и микроскопы, их устройство и принцип работы

При любых микробиологических исследованиях необходимо иметь точные сведения о морфологических особенностях интересующего организма. Изучение общей организации и тонкой структуры клеток микроорганизмов, величина которых измеряется в большинстве случаев микронами (микрометрами) (1 мкм =0,001 мм= 10 возможно только с помощью специальных приборов - микроскоп обеспечивающих увеличение исследуемых объектов в сотни (микроскопия) и десятки тысяч раз (электронная микроскопия).

Изображение в световом микроскопе формируется вслед того, что объект и различные элементы его структуры избирательно поглощают свет с различной длиной волны (абсорбционный траст) или вследствие изменения фазы световой волны при прохождении света через объект (фазовый контраст). Световая микроскопия включает обычную, просвечивающую микроскопию (светло - и темнопольную), фазово-контрастную и люминесцентную.

Микроскопирование - используется в биологии более 300 лет. С момента создания и применения первых микроскопов они постоянно совершенствовались. Современные микроскопы представляют собой разнообразные сложные оптические системы, обладающие высокой разрешающей способностью.

Микроскоп – прибор для увеличения предметов невооруженном глазом, обеспечивающий увеличение исследовательских объектов в сотни, тысячи раз.

С помощью светового микроскопа в микробиологии изучают морфологию и строение клеток микроорганизма, их рост и развитие с помощью электронного микроскопа выявляют неизвестные формы мельчайших микроорганизмов.

Микроскопия-совокупность методов зрительного исследования микрообъектов при увеличениях от нескольких десятков до сотен тысяч раз.

Микроскоп состоит из двух частей: механической и оптической. Механическая – подсобная, оптическая – главная. К механической части относятся винты, корпус, штатив, предметный столик, тубус, штатив, тубус (грубой и точной фокусировки). Штатив состоит из основания и колонки. Для предварительной ориентированной установки изображения рассматриваемого объекта служит макрометрический винт. Вращение макрометрического винта позволяет получить последующую более четкую установку на фокус. Предметный столик служит для помещения на него предмета препарата с объектом исследования, в центре столика находится крупное отверстие, для освещения препарата снизу лучами света, направленными зеркалом микроскопа. Тубус оправа, в которую заключены  элементы оптической системы микроскопа, в нижней части прикрепляется револьвер (объективодержатель). Оптическая часть состоит из линзы, окуляра, зеркала, основного оптического узла (объектив, окуляр) и вспомогательной  осветительной системы (зеркало и кондиционер). Конденсор – с латинского языка  переводится как «уплотняю, сгущаю» и представляет собой оптическую систему из двух, трёх линз. Он конденсирует лучи, идущие  от плоского зеркала и направляет на объект. Объективы  являются наиболее важной частью микроскопа, дающие действительное  увеличение обратное изображение предмета. Объективы различают по их увеличению. Собственное увеличение объективов определяют по формуле:

V = L / F                                                                                                            (1)

где: L – оптическая длина тубуса

F – фокусное расстояние объектива.

Окуляр состоит из двух линз: глазной (верхней) и полевой (нижней) заключенных в металлическую оправу. Назначение окуляра состоит  в прямом или мнимом увеличении. Собственное увеличение окуляра определяют по формуле:

R = L / F                                                                                                             (2)

где: L – расстояние наилучшего зрения

F – фокусное расстояние.

Различают технические характеристики микроскопа, то есть увеличительная и разрешающая способность. Коэффициент увеличения микроскопа или увеличительную способность определяют по формуле:

D = R * V                                                                                                              (3)

где: R- увеличение окуляра

V- увеличение объектива.

Разрешающая способность определяют то наименьшее  расстояние между двумя точками, в котором просматриваются какие-либо детали. Разрешающая способность определяется по формуле:

D = L / 2А                                                                                                               (4)

где: L –  длина волны

А– числовая апертура объектива.

1.4.1 Основные правила работы с микроскопом

Место для микроскопа выбирается подальше от солнечного света, рекомендуется смотреть в окуляр левым глазом, но, не закрывая правого. Следует предохранять микроскоп от толчков, соприкосновения с кислотами и щелочами. Не рекомендуется вынимать окуляр из трубы, чтобы  не загрязнять объективы трубы пылью. Во время работы защищать микроскоп от дыхания, так как конденсация паров ведет к порче.

Каплю имирсионной жидкости надо носит, не размывая ее по стеклу. В качестве имирсионной жидкости используют кедровое масло, глицерин, воду. Удобнее пользоваться  искусственным источником света,  так как  он более  постоянен, чем дневной, и лучше освещает объект.

Описанные выше характеристики полностью соответствуют световым микроскопам или светооптической микроскопии, а также в темном поле, фазово-контрастной, люминесцентной.

1.4.2 Роль микроскопирования биологических систем

Современные методы исследования позволяют изучать ткани не только как единое целое, но и выделять из них отдельные типы клеток для изучения их жизнедеятельности в течение длительного времени, выделять отдельные клеточные органеллы и составляющие их макромолекулы, исследовать их функциональные особенности.

Такие возможности открылись в связи с созданием новых приборов и технологий - различных типов микроскопов, компьютерной техники, рентгеноструктурного анализа, применения метода ядерно-магнитного резонанса (ЯМР), радиоактивных изотопов и авторадиографии, электрофореза и хроматографии, фракционирования клеточного содержимого с помощью ультрацентрифугирования, разделения и культивирования клеток, получения гибридов; использования биотехнологических методов - получения моноклональных антител, рекомбинантных ДНК и др.

Биологические объекты можно изучать на тканевом, клеточном, субклеточном и молекулярном уровнях. Главными этапами цитологического и гистологического анализа являются выбор объекта исследования, подготовка его для изучения в микроскопе, применение методов микроскопирования, качественный и количественный анализ изображений.

Объектами исследования служат живые и фиксированные клетки и ткани, их изображения, полученные в световых и электронных микроскопах или на телевизионном экране дисплея. Существует ряд методов, позволяющих проводить анализ указанных объектов.

Основными методами изучения биологических микрообъектов являются световая и электронная микроскопия, которые широко используются в экспериментальной и клинической практике.

Глава 2

Основные характеристики, определяющие процесс ферментации

Под ферментацией понимают всю совокупность  последовательных операции от внесения в питательную среду продуцента и до завершения процессов роста и биосинтеза. В биотехнологии выделяют 2 типа процессов:

1) получение биомассы микроорганизмов и ее применение в виде готового продукта;

2) получение ценных веществ, возникающих в ходе роста и развития культур микроорганизмов (аминокислоты, ферменты, антибиотики и т.д.).

С технологической и аппаратурной точек зрения очень важным различием двух типов микробиологического процесса является характер производства: биомасса микроорганизмов выращивается непрерывным способом, а все процессы второго типа осуществляются периодически. Процессы двух рассматриваемых видов существенно различаются по объемам: микробная биомасса производится в количествах, измеряемых миллионами тонн, тогда как выпуск продуктов второго вида составляет тысячи тонн.

Большинство современных микробиологических производств используют аэробные культуры, которые в своем развитии требуют присутствия кислорода. В этой связи ферментационное оборудование аэробных процессов подбираются таким образом, чтобы массообмен обеспечивал поступление кислорода к клеткам в количествах, необходимых для культуры в данной фазе роста. Промышленное применение анаэробов не требует аэрации ферментационной среды, поэтому процессы этого типа, технологически проще аэробных из-за отсутствия кислорода.

Микробиологический синтез протекает со значительным тепловыделением, поэтому возникает проблема отведения значительных количеств тепла. Технологические требования к скорости теплоотвода очень жесткие из-за узкого температурного оптимума роста культуры, который обычно укладывается в интервал 2-3° С. Наиболее приемлемый на практике способ теплоотвода – охлаждение оборотной водой.

Важнейшей частью при проектировании и эксплуатации ферментационного оборудования является обеспечение максимально благоприятных условий для роста культуры и ее продуктивности. Современный подход к управлению микробиологическими процессами основан на учете состояния культуры продуцента  как решающего фактора всего процесса ферментации. Контроль и управление биосинтезом основан на параметрах лишь косвенно характеризующих обстановку в биореакторе (температура, рН. кислород, титр клеток, содержание основного и побочных метаболитов и т.д.) с помощью достаточно мощной ЭВМ.

Для каждого биотехнологического процесса должна быть разработана подходящая схема, а сам процесс должен постоянно наблюдаться и тщательно контролироваться. Для большинства практических биотехнологических процессов такими системами являются ферментеры или биореакторы, которые обеспечивают необходимые физические условия, способствующие наилучшему взаимодействию катализатора со средой и поставляемым материалом. Биореакторы варьируют от простых сосудов до весьма сложных систем с различным уровнем компьютерного оснащения. Биореакторы изготавливаются в двух вариантах или типах.

Основное требование к биореакторам любого типа сводится к обеспечению оптимальных условий роста продуцента или накоплению синтезируемого им продукта. Для этого необходимо разрабатывать технологию, призванную оптимизировать процесс, а именно: использовать подходящий источник энергии, набор питательных веществ должен соответствовать питательным потребностям организма - продуцента, из ростовой среды должны быть удалены соединения, ингибирующие его жизнедеятельность, должна быть подобрана соответствующая посевная доза и обеспечены все остальные физико - химические условия. Главная задача – получение максимального количества клеток с одинаковыми свойствами при их выращивании в определенных тщательно контролируемых условиях.

Биотехнологические процессы принципиально отличаются от процессов химического синтеза и могут быть двух типов: периодическими и непрерывными. Специфика биотехнологических процессов состоит в том, что в них участвуют живые клетки, субклеточные структуры или выделенные из клеток ферменты и их комплексы. Это оказывает довольно существенное влияние на процессы массопередачи и теплообмена. Поэтому одним из важнейших компонентов биореакторов является система перемешивания, обеспечивающая однородность условий в аппарате, оптимальность массопередачи между фазами реактора, между культуральной жидкостью и клетками и т. д.

Другим существенным различием между биотехнологическими и химическими процессами является необходимость создания аэробных или анаэробных условий, требуемых для культивирования соответствующего организма. Поэтому в определенных случаях необходимо подавать кислород и удалять образующиеся газообразные продукты иного рода, в первую очередь двуокись углерода (СО2).

Системы аэрации зачастую бывают очень сложной конструкции, поскольку они должны обеспечить баланс между расходом О2 и его поступлением в нужных количествах, учитывая, что потребность в кислороде не одинакова на различных стадиях культивирования. Крайне важным является обеспечение должного уровня теплообмена в биореакторах, поскольку жизнедеятельность и метаболическая активность объектов зависит в значительной степени от колебаний температуры. Поддержание температуры диктуется: резким снижением активности ферментов по мере падения температуры и денатурацией белков при ее повышении до критических значений. Температурный оптимум у каждого организма лежит в определенных пределах. Большинство биотехнологических процессов осуществляется в мезофильных условиях (30–500ºС). С одной стороны, это преимущество, потому что в редких случаях приходится обеспечивать повышенный подогрев реакторов. Однако, с другой стороны, возникает проблема удаления избыточного тепла, выделяющегося при интенсивном росте культивируемых клеток, поэтому биореактор должен быть оснащен эффективной системой охлаждения.

Серьезной проблемой при культивировании в биореакторах является пенообразование. Образующийся слой пены, с одной стороны, способствует росту аэробных микроорганизмов, а с другой – сокращает полезный объем реактора и способствует заражению культуры посторонней микрофлорой. Это заставляет интенсивно разрабатывать эффективные системы пеногашения.

По окончании ферментации образуется сложная смесь, состоящая из клеток продуцента, раствора непотребленных питательных компонентов и накопившихся в среде продуктов биосинтеза. Такую смесь называют культуральной жидкостью. Технологические особенности процессов ферментации. По технологическому оформлению различают следующие микробиологические процессы: аэробное и анаэробное культивирование; твердофазное, поверхностное и глубинное культивирование; периодическое и непрерывное культивирование.

2.1 Сырье для процесса ферментации

Сырье для процессов ферментации прежде всего решает проблему формирования питательных сред, в которых должны содержаться необходимые элементы для построения биомассы микроорганизмов.

Питательная среда является  срдой обитания микроорганизмов, то есть для накопления, выделения и сохранения микроорганизмов.

Понятие «среда для культивирования» включает не только определеный качественный и количественный состав компонентов или отдельных элементов (источники азота, углерода, фосфора микроэлементов и витаминов), но и также и физико – химические и физические факторы (активная кислотность, температура, аэрация и др.). Все эти факторы, взятые вместе и каждый в отдельности, играют существенную роль при развитии микроорганизмов и в проявлении ими отдельных физиологических и биохимических функций.

Таким образом, для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов питательная  среда должна содержать основные вещества к которым относятся источники углерода, азота, фосфора, источники макро – и микроэлементов в виде питательных солей. Среда должна иметь опреденное значение рН.

Универсвльных питательных сред для культивирования абсолютно всех микроорганизмов, нет.

По физическому состоянию среды можно разделить на три группы: твердые (приготовленные на агар-агаре, желатине или кремниевых пластинах), жидкие и сыпучие (увлажненные отруби, зерно).

По составу среды можно разделить на две основные группы: натуральные и синтетические среды.

Натуральными называют среды неопределенного химического состава, которые включают продукты животного или растительного происхождения. Основой для натуральных сред являются различные части зеленых растений, животные ткани, солод, дрожжи, овощи, фрукты. Подавляющее большинство  их используется в виде экстрактов и настоев. На натуральных средах хорошо развиваются продуценты, но они не пригодны для изучения физиологии обмена веществ. На таких средах невозможно учесть потребление отдельных компонентов среды, а также идентифицировать продукты метаболизма из-за сложности и неопределенности их состава. Натуральные среды непостоянны по составу, так как существенно зависят от сырья и условий приготовления. Их используют для поддержания культур микроорганизмов, накопления биомассы и для диагностических целей. Натуральные среды нашли широкое применение в микробиологической промышленности. В состав производственных сред входят вещества, богатые углеводами (кукурузная мука, гидрол, патока, пшеничная мука) и азотом (белковые продукты — соевая мука, жмыхи, кукурузной экстракт).

Синтетические среды — это такие, в состав которых входят определенные, химически чистые соединения, взятые в точно указанных концентрациях. Приготовлять синтетические среды следует только на дистиллированной воде. Синтетические среди могут быть довольно простыми, т. е. состоять из небольшого числа веществ, а могут быть составлены из большого числа различных компонентов, т. е. быть комплексными средами. Только синтетические среды используются для изучения физиологии и обмена веществ микроорганизмов.

К сырью для биотехнологических производств предъявляют ряд требований:

- оно должно обеспечивать образование требуемого продукта;

- среда должна быть доступной (для дешевых продуктов, а для очень   дорогих можно применять дорогие среды);

- питательная среда должна обеспечить легкое выделение продукта;

- среда должна быть не токсичной и не загрязнять окружающую среду.

2.2 Методы определения растворенного кислорода

Развитие микроорганизмов в аппарате невозможно без массообмена между тремя фазами, из которых состоит реакционная среда: твердой (м.о.), жидкой (питательная среда) и газообразной (аэрирующий воздух). Подвод питательных веществ и кислорода к клетке и отвод от него продуктов метаболизма осуществляется в ходе массообмена между этими тремя фазами. Причем подвод кислорода из-за его малой растворимости и отвод некоторых газообразных метаболитов, например, диоксид углерода (углекислого газа), приходится обеспечивать путем непрерывного барботажа воздухом. Для интенсификации массообменных процессов, как правило, организуется перемешивание реакционной среды, которое нередко сопровождается интенсивным пенообразованием.

Энергию, необходимую для поддержания жизнедеятельности и роста м.о., получают в результате питательного субстрата. Этот процесс обычно протекает многоступенчато при каталитическом участии различных ферментных систем. Конечным итогом окисления является перенос электронов от окисляемого субстрата к конечному акцептору. В зависимости от типа последнего различают два основных видов обмена: аэробный, когда акцептором служат другие агенты, обычно органические вещества с ненасыщенными связями. Тип окислительного процесса, присущи данному мо, зависит от набора ферментативных систем. Имеется большая группа м.о., способных осуществлять 2 типа дыхания в зависимости от условий окружающей среды (факультативные м.о.). Аэробный путь энергетически более выгоден. Большинство м.о., используемых в МБ промышленности являются аэробами.

Поскольку растворимость кислорода в КЖ обычно не превышает 6-8, а потребление кислорода большинство аэробных мо находится в пределах 0,2-0,6, для нормального ведения процесса культивирования большинства продуцентов в технологии микробиологических производств необходим постоянный подвод кислорода. В процессе аэрации молекулам кислорода приходиться преодолевать сложный путь из воздуха до дыхательных ферментов клетки. Схематично этот путь может быть представлен  в виде цепи последовательных сопротивлений, состоящих из различных газовых и жидкостных пленок, образующихся на границе раздела газ-жидкость, жидкость-клетка, самих поверхностей раздела, а также сопротивление внутри жидкой и твердой фаз.

Обычно при  рассмотрении аэрации выделяют два основных процесса: абсорбцию кислорода газообразной фазы в жидкую и потребление кислорода микроорганизмами.  Потребление кислорода микроорганизма находится в непосредственной связи с их физиологическим состоянием, которое зависит от большого числа факторов, в том числе от концентрации растворенного кислорода в культуральной жидкости. До последнего времени считалось, что влияние растворенного кислорода на рост и физиологическое состояние клетки обнаруживается лишь за пределами диапазона концентраций, ограниченного минимальной и максимальной критическими концентрациями, а в интервале этих концентраций растворенный кислород практически не влияет на физиологическую активность культуры.

Для правильной организации процесса аэрации необходимо знать не только критические концентрации растворенного кислорода или зависимость каких-либо свойств клетки от его концентрации, но и потребность в кислороде. Последняя характеризуется удельным потреблением кислорода (интенсивностью клеточного дыхания) в миллимолях или микрограммах на единицу сухой биомассы в час либо скоростью потребления кислорода культурой в граммах на 1м3  культуральной жидкости в час или в миллимолях на 1л культуральной жидкости в час. Средние максимальные потребности в кислороде большинства аэробных мо находится в пределах 20- 30моль О2/(л·ч) или 0,6-1кг О2/( м3·ч)

Однако известны случаи, например при производстве дрожжей, когда потребность  в кислороде значительно выше и достигает 300-400ммоль О2/(л·ч), т.е. 10-12кг О2/( м3·ч).

Значение процесса аэрации культуральной жидкости не ограничивается лишь доставкой кислорода к клеткам. В последнее время все большее внимание исследователей уделяется вопросам десорбции газообразных продуктов метаболизма, и прежде всего диоксида углерода. Установлено, что лимитирующим фактором при культивировании может быть не массобмен по кислороду, а недостаточная интенсивность десорбции газообразных продуктов метаболизма. В частности, предполагаем как наличие минимальной, так и максимальной критических концентраций  диоксида углерода.

Процесс аэрации неизбежно сопровождается перемешиванием культуральной жидкости. В лабораторных условиях перемешивание достигается простым встряхиванием колб, а в промышленности для этих условий применяют барботаж либо сочетают его с механическим перемешиванием.

Электрохимический метод определения концентрации растворенного кислорода.

Другим распространенным методом исследования и контроля процесса массообмена кислорода является балансовый метод, который заключается в определении баланса кислорода в системе, т. е. соотношения концентраций кислорода на входе и выходе аппарата. Этот метод может быть использован и для промышленных аппаратов.

Электрохимические (поляграфические) методы. Эти методы основаны на способности ионов и некоторых электрически нейтральных молекул (в том числе и кислорода) восстанавливаться на электроде. При определенном для каждого вещества напряжении на индикаторном электроде наблюдается резкое увеличение силы тока, предельное значение которого пропорционально концентрации вещества.

Наибольшее распространение нашли датчики двух типов: полярографические и гальванические. Полярографические основаны на восстановлении кислорода на металлическом электроде из благородного металла, поляризованном отрицательно по отношению к электроду сравнения.  Ввиду того, что датчики этого типа плохо работают в условиях загрязнения катода, их поверхности защищают избирательно защищаемой мембраной из полипропилена или тефлона.

Предпочтение отдают гальваническим датчикам, в которых разность потенциалов между двумя металлами должна быть достаточной для обеспечения восстановления кислорода. Основной недостаток датчиков таких типов заключается в растворении металла анода, однако в этом случае ниже требования к чистоте металла и электролита, а датчик устойчив к повышенным температурам стерилизации. Имеются конструкции гальванических датчиков, которые выдерживаются многократную (до 30 раз) стерилизацию паром при температуре 120-130°С и скорости жидкости мембраны до 6м/с, при этом мембрана не теряет работоспособность при контакте с КЖ. Такие датчики работают при избыточном давлении до 50кПа, диапазон измерения находится в интервале от 0 до 100% насыщения воздухом, а рабочая температура составляет 25- 40°С.

На производстве концентрацию растворенного кислорода определяют с помощью специальных датчиков, конструкция которых постоянно совершенствуется.

В процессе культивирования микроорганизмов выделяются газообразные метаболиты, главным из которых является диоксид углерода СО2. Аэрация и перемешивание одновременно с обеспечением растущей культуры кислородом способствуют удалению из среды образовавшихся газообразных метаболитов.

Растворимость диоксида углерода в воде в 2,5 раза превышает растворимость кислорода, а в щелочных растворах она еще увеличивается. Роль диоксида углерода в процессах биосинтеза еще недостаточно изучена. Диоксид углерода при определенных концентрациях может ингибировать рост микроорганизмов, но, с другой стороны, отсутствие в культуральной жидкости диоксида углерода отрицательно сказывается на течении биосинтеза. Поэтому необходимо наряду с контролем концентрации растворенного кислорода измерять концентрацию растворенного диоксида углерода и поддерживать ее оптимальной в жидкости может быть заменено измерением его в отработанном воздухе, выходящем из ферментера.

Десорбционный метод определения концентрации растворенного кислорода.

Десорбционный метод основан на извлечении из жидкости растворенного газа и последующим определением его содержания в газовой фазе. Например используют датчик из тифлона  через который пропускают свободный от О2 газ(азот) из культуральной жидкости диффундируют через поры спиральной трубки датчика и анализируется его содержание на выходе в потоке азота. Датчики для определения парциального давления стали использоваться совсем недавно. Например, создан датчик, работа которого основана на измерении рН стандартного раствора бикарбоната на стандартный буферный раствор  с последующим определением рН. Другой датчик как для О2- десорбционный метод. СО2 диффундирует через мембрану внутрь трубки и с потоком инертного газа, где затем анализируется  известными методами

Газовый анализ. Концентрация углекислого газа и кислорода в отходящем газе биоректора связана с ферментативной последовательностью клеток, поэтому этот метод используют для контроля и регулирования процесса биосинтеза, концентрацию СО2 легче всего определять с помощью инфракрасного спектрофометра или методом по теплопроводности.

2.3 Механизм перемешивания при культивировании

Аэрация среды – непременное условие и тех микробиологических процессах, в которых используются аэробные микроорганизмы-продуценты, жизнедеятельность которых невозможна без кислорода. Аэрация осуществляется введением воздуха в культуральную среду через специальное устройство – :аэратор, который равномерно распределяет его во всем объеме жидкости.

В тех микробиологических процессах, в которых используются питательные среды, вязкие  или  содержащие нерастворимые компоненты (мелассу, соевую муку и т.п.), а микроорганизмы-продуценты имеют ветвистую форму (мицелиальные- жидкости проводится перемешивание мешалками.

Под термином аэрация следует понимать введение воздухав питательную среду, а под термином перемешивание — турбулизацию среды, благодаря которой в жидкости создаются локальные турбулентные вихри для интенсификации тепло- и массообменных процессов.

Среди веществ, поступающих в клетку из культуральной жидкости, кислород считается основным лимитирующим компонентом вследствие высокой скорости потребления его микроорганизмами. В зависимости от вида микроорганизмов и используемого им субстрата потребность в кислороде может быть различной. Так, при выращивании дрожжей на различных средах потребность в кислороде составляет: при ассимиляции сахаров 0,8 г О2/г абсолютно сухих дрожжей (АСД), при выращивании на органических кислотах до 2 г О2/г АСД, а на жидких парафинахдо 3 – г О2/г АСД. Такая разница объясняется тем, что в некоторых случаях кислород расходуется не только на образование энергии, но и на синтез биомассы.

Микроорганизмы потребляют только растворенный кислород. Растворимость кислорода в питательной среде зависит от ряда факторов (состава и рН среды, температуры, интенсивности, перемешивания и т. д.) и колеблется от 4 до 7 мг/л. Столь низкая концентрация достаточна для обеспечения микроорганизмов кислородом всего на несколько минут.

Чтобы микроорганизмы в течение всего процесса была обеспечены кислородом, в среду должен бесперебойно подаваться воздух, который является единственным экономически приемлемым в промышленных масштабах источником кислорода.

Перенос кислорода из газовой фазы в клетку микроорганизма представляет собой сложный физико-химический процесс, в котором можно выделить несколько фазовых переходов.

Первым переходом является абсорбция кислорода из газовой фазы в жидкую. Узким местом на этом переходе является массоотдача в жидкой фазе, которая зависит от сопротивления диффузионного пограничного слоя жидкости, -площади контакта фаз и движущей силы процесса –градиента концентраций.

На втором переходе – кислорода из жидкости в клетку – необходимо преодолеть сопротивление пограничных диффузионных пленок жидкости как с наружной, так и с внутренней стороны поверхности клеток. Существует мнение, что вокруг клетки образуется гидратный слой, который  находится в теарация дом кристаллоподобном состоянии и, имея  высокую вязкость, оказывает большое сопротивление диффузии питательных веществ и кислорода к клетке. На внутриклеточный- транспорт кислорода, который протекает по "механизму пассивной или активной диффузии, из внешних факторов среды влияет только концентрация кислорода на наружной оболочке клетки.

Аэрации и перемешивание способствуют интенсификации переноса кислорода из газа к клетке. При введении воздуха и перемешивании в среде увеличивается площадь поверхности контакта фаз газ — жидкость, возрастает градиент концентрации между газовой фазой и сплошной фазой жил кости, уменьшается сопротивление диффузионного пограничного слоя жидкости а толщина околоклеточного гидратного слоя.

Разделить роль аэрации и перемешивания  на практике очень трудно, особенно в тех аппаратах, где нет перемешивающих устройств и воздух подается как для питания клеток кислородом, так и для турбулизации среды. Тем не менее, есть вдоле определенные данные о различном влиянии на рост микроорганизмов аэрации и перемешивания. Taк, например, установлено, что удельная скорость роста культуры при постоянной концентрации кислорода в среде зависит от интенсивности перемешивания. При повышении интенсивности перемешивания снижается влияние" концентрации растворенного кислорода на удельную скорость роста.

При форсированных режимах перемешивания или чрезмерной аэрации иногда наблюдается ингибированне роста и дыхания клеток, причиной чего может быть уменьшение толщины или зал нос исчезновение диффузионной пленки вокруг клетки. Снижение интенсивности перемешивания среды может вызвать увеличение толщины пленки вокруг клетки и, как следствие, уменьшение активности биосинтеза. Снижение интенсивности перемешивания (уменьшение числа оборотов мешалки) может привести к снижению потребления культурой кислорода, в то время как концентрация растворного кислорода в среде увеличивается. Следовательно, изменения в турбулизации среды в большей степени влияют на переход кислорода и среды в клетку, чем из газа в жидкость.

Так как потребность различных микроорганизмов в кислороде неодинакова, обеспечение кислородом должно проводиться с учетом механизма влияния кислорода на желаемый результат процесса биосинтеза. В ряде процессов (например, при выращивании дрожжей), где потребность в кислороде велика, биосинтез должен протекать в условиях избытка кислорода. Однако в некоторых случаях избыток кислорода может оказаться вредным. Оптимальные концентрации растворенного кислорода в некоторых процессах микробиологического синтеза могут меняться в зависимости от стадии ферментации, т.е. от возраста культуры. Для каждого вида  микроорганизмов существует критическая концентрация растворенного кислорода Скр. Если концентрация растворенного кислорода становится ниже СКр, то она, как правило, влияет на скорость потребления кислорода микроорганизмами.

Кислород играет большую роль и биохимических превращениях в клетке, поэтому контроль и регулирование его концентрации в среде при биосинтезе очень ниже.

2.3.1 Методы исследования пенообразующей способности культуральной  жидкости

Разработано несколько методом контроля массопередачи кислорода в аппаратах. Наиболее широко и лабораторных и полупромышленных аппаратах применяется так называемый сульфитный метод.

Сульфитный метод позволяет оценить объемный коэффициент массопереноса кислорода и аппарате на модельной системе сульфит натрия — вода. Массоперенос кислорода выражают сульфитным числом Qs, представляющем собой число молен сульфита натрия в 1 л раствора, окисленных в течение 1 ч. Сульфитное число характеризует скорость абсорбции кислорода в данном аппарате и может быть использовано для сравнения массообменных возможностей с другими аппаратами. Сульфитный метод основан на окислении сульфита натрия кислородом в сульфат натрия в присутствии катализатора CuSO4 согласно уравнению:

2Na2SO3+O2 → 2Na2SO4                                                                               (1)

По результатам обратного титрования сульфита натрия йодом рассчитывают скорость окисления Na2SO3, а следовательно и скорость абсорбции кислорода.

Явление пенообразования часто встречается при различных технологических процессах, связанных с многофазными системами. Иногда пенообразование является полезным, в других случаях приходится принимать специальные меры для борьбы с ним. Пенообразование при проведении аэробного процесс культивирования, безусловно, следует отнести к категории вредных явлений, осложняющих ведение процесса. Образование пены ведет к уменьшению коэффициента заполнения культиватора, увеличивает потери из-за уноса культуральной жидкости, затрудняет борьбу с загрязнениями и может служить причиной выхода из строя фильтров для очистки аэрирующего воздуха. Кроме того, пенообразование и некоторые применяемые на практике способы пеногашения ухудшают условия снабжения микроорганизмов кислородом, питательными веществами и отвода продуктов метаболизма.

Борьба с пенообразованием в процессе культивирования достаточно сложна и требует разработки специальных способов и средств, которые должны основываться на знании механизма и кинетики пенообразования.

Пена представляет собой сложную физико-химическую дисперсную систему, состоящую из газа — дисперсной фазы и жидкости — дисперсионной среды. По их соотношению различают «сухие» и «влажные» пены, которые характеризуются показателем кратности (обильности)

(2)

где—кратность пены;—объем газа;—объем жидкости.

Для сухих   пенидля влажных —Пены, образующиеся при культивировании, относятся к влажным.

Ввиду сложности пен как физико-химических систем теория пенообразования и пеногашения разработана недостаточно и многие вопросы остаются неясными. К настоящему времени можно считать установленными следующие положения:

- чистые жидкости не пенятся;

- пенообразование связано с поверхностной активностью растворенного вещества. Наиболее стойкие пены образуются в том случае, если растворенное вещество способно вызвать резкое уменьшение поверхностного натяжения в разбавленном растворе;

- поверхностная активность пенообразующего вещества является необходимым, но недостаточным условием образования пены. Особенно стойкая пена образуется веществами, молекулы которых, адсорбируясь в поверхностном слое, создают ориентированную двухмерную структуру, по свойствам напоминающую  твердое  тело.

Пенообразующая способность жидкостей может характеризоваться высотой пенного слоя, скоростью его образования и прочностью. Эти параметры зависят главным образом от физико-химических свойств жидкости.

При выборе метода оценки пенообразующей способности жидкостей нельзя не учитывать и влияние условий получения пены: конструкцию сосуда, скорость подачи газа и т. п.

Методы определения пенообразующей способности жидкостей основаны на измерении высоты столба пены, продолжительности его образования и разрушения.

2.3.2 Метод, основанный на определении коэффициента стабильности пены

Высота слоя пены, образовавшейся в культиваторе, зависит от соотношения скоростей образования и разрушения пены. Скорость образования пены может быть принята равной скорости воздуха, барботирующего через слой жидкости vо6p=vB

Скорость разрушения пены vpa3 пропорциональна высоте столба пены

(3)

где Н — высота столба пены, м;    h— коэффициент    стабильности пены, с.

Скорость изменения высоты столба пены равна разности между скоростями образования и разрушения. Ее величина изменяется от максимального значения при Н=0 до 0 при Н=Нст, где Нст — стабильная высота столба пены. Поэтому Нст=hυr. По физическому смыслу коэффициент hчисленно равен стабильной высоте столба пены при скорости воздуха 1 м/с.

Очевидно, что чем больше коэффициент стабильности пены h, тем выше пенообразующая способность жидкости. Для уменьшения высоты столба пены необходимо уменьшать скорость воздуха, т. е. обеспечивать аэрацию при минимальном расходе воздуха.

Коэффициент стабильности пены определяется по высоте столба пены при заданной скорости воздуха. Однако коэффициент стабильности пены не характеризует полностью пенообразующую способность, так как не учитывает продолжительность существования пены после прекращения подачи аэрирующего воздуха.

2.3.3 Метод, основанный на определении коэффициента вспениваемости.

Для оценки пенообразующих способностей культуральных жидкостей более пригоден пневматический барботажный метод, учитывающий высоту столба пены, время ее образования и распада.

Вспенивающая способность культуральных жидкостей оценивается по комплексному показателю вспениваемости

(4)

где  q— коэффициент  вспениваемости,  см;   Нn— высота   подъема пены, см; р — продолжительность разрушения пенного столба после  прекращения   аэрации,  с;    п—длительность  подъема  пены до. данного  уровня с момента  начала барботирования, с.

Показатели вспениваемости измеряют на специальном приборе, основу которого составляет мерный цилиндр, через пористое дно которого подается воздух. Параметры воздуха (давление, расход, температура) строго стабилизируют.

Обычно характеристики вспениваемости культуральных жидкостей варьирую в широких пределах. Так, при скорости воздуха 2,4 см/с высота столба пены изменяется от 0,01 до 1 м, длительность достижения этой высоты— от 1 с до 10 мин, а длительность самопроизвольного разрушения — от нескольких секунд до десятков минут. При этом обычно не наблюдается прямой связи между интенсивностью образования и прочностью пены.

Зависимость qот т в процессе культивирования имеет неидентичный характер даже для, казалось бы, одинаковых условий культивирования одного и того же продуцента.

2.4 Методы определения теплового эффекта микробиологического синтеза

Материальную основу роста и размножения клеток составляет ассимиляция веществ из окружающей среды, так называемый конструктивный (строительный) обмен, или анаболизм.

Конструктивный обмен требует определенного расхода энергии и невозможен без энергетического обмена, или катаболизма. В большинстве случаев процессы конструктивного обмена неотделимы от процессов энергетического обмена.

Микроорганизмы, ведущие автотрофный образ жизни, в конструктивном обмене используют углерод, диоксида углерода, т. е. они создают органические вещества из неорганических. К таковым относятся нитрофицирующие бактерии, серо- и железобактерии и т. п.

В зависимости от источника энергии автотрофные микроорганизмы делятся на фотосинтетические и хемосинтетические. Микроорганизмы, ведущие гетеротрофный образ жизни (гетеротрофы), используют в процессе анаболизма готовые органические соединения, например углеводы. Подавляющее большинство продуцентов, используемых в микробиологической промышленности, являются гетеротрофами.

Жизнедеятельность любого гетеротрофного микроорганизма невозможна без выделения тепла. В лабораторных условиях при использовании сосудов небольшого объема тепловой эффект процесса роста незаметен. В производственных условиях при использовании аппаратов большого объема рост и ферментация сопровождаются выделением значительных количеств тепла, и пренебрегать экзотермичностью процесса уже нельзя.

Температура, при которой ведется культивирование, оказывает большое влияние на физиологическое состояние микроорганизмов. Прежде всего это проявляется в изменении скорости роста микроорганизмов. Данная зависимость носит экстремальный характер, поэтому для каждого продуцента необходима оптимальная температура выращивания. В производственных условиях ее обычно поддерживают с точностью ±1°С. Однако такая точность регулирования в некоторых случаях недостаточна, особенно в лабораторных исследованиях и на опытно-промышленных установках.

Расчет систем регулирования температуры культивирования и теплообменных устройств культиваторов невозможен без знания теплового эффекта микробиологического синтеза.

Суммарный тепловой эффект микробиологического синтеза может существенно меняться в зависимости от состава питательной среды, количества биомассы и аппаратурного оформления процесса. В литературе приводятся данные, что, например, при культивировании продуцентов ферментов количество выделяющейся теплоты может колебаться от 4000 до 30000 кДж/(м3-ч), а по другим данным, достигает 46000 кДж/(м3-ч). Для продуцентов антибиотиков величина тепловыделений может достигать 55000 кДж/(м3-ч) и более.

Зависимость тепловыделений при микробиологическом синтезе от времени имеет экстремальный характер, так как интенсивность тепловыделений определяется концентрацией биомассы и скоростью роста.

Методы определения теплового эффекта микробиологического синтеза.

Тепловой эффект собственно микробиологического синтеза может быть определен методом непрямой калориметрии, по тепловому балансу и динамическим методом.

Метод непрямой калориметрии. Основан на использовании закона Гесса для вычисления теплового эффекта по теплоте сгорания питательных веществ и конечных продуктов микробиологического синтеза. В соответствии с этим законом тепловой эффект химической реакции равен разности между суммой теплоты образования конечных продуктов и суммой теплоты образования исходных продуктов.

Метод теплового баланса. Тепловой эффект микробиологического синтеза может быть определен прямым калориметрированием.

Для аппаратов большого объема такими составляющими теплового баланса, как тепло, вносимое и уносимое с аэрирующим воздухом, и потери в окружающую среду через стенки, можно пренебречь. Тепло, уносимое с охлаждающей водой, определяется по ее расходу, начальной и конечной температуре. Тепло, выделяющееся от перемешивающего устройства, определяется по потребляемой энергии или прямым методом по температуре перемешиваемой жидкости при отключении охлаждающей воды.

Динамический метод. При использовании этого метода культиватор рассматривается как калориметр с постоянной генерацией тепла, который входе эксперимента работает в двух режимах: без охлаждения и при постоянном охлаждении. При этом делаются следующие допущения:

- тепловыделения и физические свойства культуральной жидкости постоянны в узком интервале времени и температуры в течение каждого опыта;

- теплоемкость культиватора мала по сравнению с теплоемкостью содержащейся в нем культуральной жидкости;

- потери тепла в окружающую среду малы по сравнению с теплом, уносимым с охлаждающей водой.

Известны конструкции ферментеров как с внутренним, так и с внешним расположением теплообменных устройств. Для небольших аппаратов предпочтительнее наружный теплообменный элемент в виде гладкой рубашки. Преимущества этого типа нагревательного устройства заключаются в следующем: не загромождается внутренний объем аппарата, что облегчает его эксплуатацию; исключается возможность попадания в аппарат посторонней микрофлоры из-за нарушения герметичности теплообменного устройства.

Рубашки могут изготовляться из менее дорогостоящего металла, чем сами аппараты. Однако для ферментеров большого объема (более 2—3 м3) применение обычной гладкой рубашки невыгодно по следующим причинам:

- удельная поверхность теплообмена с увеличением объема культиватора уменьшается;

- коэффициент теплоотдачи от стенки аппарата к охлаждающей воде невелик из-за малой скорости охлаждающей воды (обычно не более 250 Вт/(м2 • К);

- по условиям механической прочности толщина стенки рубашки растет с увеличением диаметра сосуда, что ведет к большому расходу металла;

- теплообменное устройство в виде гладкой рубашки обладает большой тепловой инерцией, что затрудняет регулирование температуры культивирования.

В связи с этим были разработаны конструкции ферментеров с внутренними нагревательными устройствами — погружными змеевиками. В последнее время применяются главным образом вертикальные змеевики в виде пучка труб. Устройства этого типа эффективнее по теплообмену по сравнению со змеевиками спирального типа на 15%, а энергии требуют на 20—25% меньше. Змеевиковые теплообменные устройства, хотя и обеспечивают необходимую скорость отвода выделяющегося тепла, вместе с тем увеличивают вероятность попадания внутрь культиватора посторонней микрофлоры и затрудняют мойку и чистку аппарата. Поэтому в последних отечественных и зарубежных конструкциях ферментеров применяются наружные теплообменные устройства в виде рубашки со спиральной перегородкой или секционной рубашки со спиральной перегородкой.

Применение спиральной перегородки более эффективно, чем использование гладкой рубашки и позволяет в несколько раз увеличить коэффициент теплоотдачи от стенки аппарата к охлаждающей воде.

Существенной интенсификации процесса теплообмена через рубашку можно достичь, применяя тангенциальный ввод теплоносителя. Секционирование рубашки также позволяет увеличить движущую силу процесса теплопередачи. В целом использование секционированной рубашки со спиральной перегородкой позволяет увеличить теплообменные возможности аппарата по сравнению с культиватором с гладкой рубашкой в несколько раз и одновременно облегчить условия регулирования температуры культивирования.

Глава 3

Методы концентрирования, отделения и выделения биомассы от культуральной жидкости

Конечный продукт в стадии культивирования - суспензия микроорганизмов или КЖ, накопленный в ней полезный продукт необходимо сконцентрировать и выделить. Методы выделения зависят от свойств целевых продуктов.  Культуральная жидкость – это многокомпонентные суспензии, с низким содержанием целевых продуктов. Все методы выделения продукта из культуральной жидкости делятся на 2 группы: в растворе и в виде твердой фазы.

Культуральная жидкость сложная смесь биомассы в каждом конкретном случае выбор метода выделения продуктов зависит от того, где он находится внутри клетки или КЖ, а так же от его молекулярной массы, заряда, растворимости и стоимости. К отделению нерастворимых веществ относятся следующие методы: фильтрация, центрифугирование, седиментация (осаждение)

К первичному  выделению – относятся экстракция, сорбция, УФ – ция

К методам предварительной очистки относятся: фракционирование, осаждение, хромотография и адсорбция.

К методам окончательной очистки относятся – центрифугирование с последующим высушиванием, отгонка растворителя.

К предварительной обработке относится: обработка электролитами, образование наполнителей при добавлении химических реагентов, например, в осадок выпадает какая либо соль, этот метод очень эффективен и позволяет увеличить скорость фильтрации в несколько раз.

Для отделения взвешенных биологических частиц от культуральной жидкости используются различные физико-химические свойства:

плотность частиц;  размер частиц; поверхностные свойства частиц.

При разделении суспензий по плотности частиц используют следующие методы:

седиментация (отстаивание)–для крупных частиц размером от 2,3 мкм до 1 мм,

по плотности отличающихся от окружающего раствора;

гидроциклонирование — от 5 до 700 мкм;

центрифугирование — от 400 до 900 нм;

ультрацентрифугирование — от 10 нм до 1 мкм.

По размеру частиц методы разделения биологических суспензий могут быть следующими:

1) фильтрация через тканевые фильтры — для частиц размером от 10 мкм до 1 мм;

2) микрофильтрация — для частиц размером от 200 нм до 10 мкм;

3) ультрафильтрация, позволяющая отделять частицы размером от 10 нм до 5 мкм.

Для сведения: размеры микроорганизмов следующие: вирусы — чуть больше 10 нм, бактерии — 0,3—1,0 мкм (т. е. 300—1000 нм), дрожжи — 3—5 мкм, мицелий грибов и эритроциты — до 10 мкм.

Мицелиальные грибы имеют размеры микроколоний до 1 мм, что упрощает их отделение от жидкости. Есть также нерастворимые компоненты среды (мука, дробина в спиртовом производстве). Гранулы биокатализаторов имеют размеры около 1 мм (чтобы их легче было отделять).

Макромолекулы имеют размеры частиц в диапазоне 10—120 нм, микрочастицы — от 120 нм до 10 мкм, тонкие взвеси — от 10 до 100 мкм и грубые взвеси — от 100 мкм до 1 мм.

Поверхностные свойства частиц используются в процессе флотации.

За основу в этом методе принимается не размер, а способность клеток  удерживаться пузырьками воздуха; ориентировочный диапазон размеров  флотируемых частиц варьирует от 1 до 200 мкм. Конкретный выбор того или иного метода зависит от опытной проверки, так как не всегда точно известны свойства отделяемых частиц и их поведение в условиях использования тех или иных методов разделения.

F=4/3πrρ-ρωR                                                                                       (3.1)

F=6πήrϑ                                                                                                         (3.2)

ϑ=29(ρ-ρ)rωR/ή                                                                                          (3.3)

Содержание микроорганизмов, в культуральной жидкости, как правило, очень низкое. В 1 л культуральной жидкости содержится обычно 5—10 г СБ (сухой биомассы). Отделение такого количества взвешенной фазы — трудная технологическая задача, которую приходится решать путем постепенного концентрирования биомассы различными способами (флотирование, сепарирование, упаривание).

Способы отделения клеточной биомассы микроорганизмов от культуральной жидкости можно разделить на механические (отстаивание, фильтрование, центрифугирование) и теплотехнические (сушка). В зависимости от конечной цели выбирают различные сочетания этих способов. При выборе схемы концентрирования и извлечения биомассы проводят экономическую оценку схемы с учетом товарной формы биопрепаратов, концентрации микроорганизмов в культуральной жидкости и др.

3.1 Флотирование

Флотация — это выделение клеток микроорганизмов из культуральной жидкости за счет адгезии (прилипания) микроорганизмов к поднимающимся в жидкости пузырькам воздуха и затем сбора пены и ее конденсации (коалесценции). Обычно чем меньше пузыри, тем медленнее они поднимаются и тем больше время пребывания их в жидкости и вероятность захвата клеток микроорганизмов.

На рисунке 10 представлен один из вариантов конструкции флотатора.

Флотатор представляет собой две коаксиально расположенные цилиндрические обечайки, кольцевой канал между которыми заполняется флотируемой суспензией. В этот канал снизу подается

1 - внешняя  обечайка  флотатора; 2 - пена; 3 - флотируемая жидкость; 4- внутренняя обечайка флотатора; 5- скоалесцированная пена;  I — воздух; II — флотат; III — обедненный раствор

Рисунок 10. Схема флотации культуральной жидкости

Раствор через специальный диспергатор сжатый воздух, при этом образуется большое количество мелких пузырей. Пузыри всплывают, захватывая по пути клетки микроорганизмов. Далее пена переваливается через край внутреннего цилиндра и отстаивается в кольцевом зазоре внешнего. При этом пузыри разрушаются. Флотат— обогащенная по биомассе жидкость.

Измерения показали, что для хорошо флотирующихся клеток концентрация клеток в пене в 5-7 раз превышает их концентрацию в исходной суспензии.

Для оценки производительности флотатора важно знать время отстоя пены, а оно зависит от множества физико-химических факторов. При этом в обедненной жидкости после ее отвода из аппарата остается 5-8 % общего количества биомассы микроорганизмов, что является потерями.

Во время отстоя пены происходит ее осушение: жидкость по стенкам пузырьков стекает вниз, а биомасса остается в осушенной пене.

Размеры клеток флотируемой жидкости — до 10 мкм. Для облегчения флотации в суспензию добавляют флотореагеты— длинноцепочечные жирныекислоты и амины. Для обычной флотации размеры пузырей составляют 100 мкм и выше. Такая флотация называется пневматической, или барботажной.

При производстве кормового белка для концентрирования дрожжевых клеток применяется метод флотирования. Сущность его заключается в том, что при вспенивании культуральной жидкости воздухом основная масса дрожжей переходит в пену, которую отделяют от культуральной жидкости. Переход дрожжей в пену объясняют их способностью адсорбироваться на поверхности раздела фаз воздух — жидкость и всплывать вместе с пузырьками воздуха.

Процесс флотирования осуществляется в специальных аппаратах — флотаторах различной конструкции. Флотационные аппараты, применяемые в микробиологической промышленности, выполняются в нескольких вариантах: горизонтальные конические, вертикальные цилиндрические, одноступенчатые с внутренним стаканом и двухступенчатые. На рис. 11 представлен общий вид наиболее простого одноступенчатого флотатора. Флотатор состоит из цилиндрического корпуса с плоским днищем и внутреннего стакана, являющегося пеносборником. Кольцевое пространство между корпусом и пеносборником разделено вертикальными перегородками на секции (I-V). Перегородки не доходят до дна, кроме перегородки между первой и последней секциями. В секциях II-V установлены аэраторы.

Дрожжевая суспензия из дрожжерастильного аппарата поступает в первую, самую большую по длине секцию флотатора, где осуществляется флотирование основной массы дрожжей за счет содержащегося в суспензии газа. Образующаяся пена стекает через верхний борт внутреннего стакана и попадает в пеносборник.

1-патрубок для ввода дрожжевой суспензии; 2 - корпус; 3 - внутренний стакан: 4 -встроенный карман; 5 - механический пеногаситель; 6 - аэраторы

Рисунок 11.  Одноступенчатый флотатор:

В остальных секциях флотирование оставшихся в культуральной жидкости дрожжей осуществляется за счет воздуха, подаваемого через аэраторы. Образовавшаяся пена также поступает в пеносборник. Пена гасится в пеносборнике механическим пеногасителем. Концентрат дрожжей из пеносборника подается на сепарацию. Отработанная культуральная жидкость выводится из последней секции через карман, служащий гидрозатвором.

Производительность флотатора по исходной дрожжевой суспензии составляет 40—70 м3/ч.

Метод флотирования применяется только для концентрирования дрожжей.

3.2 Фильтрование

В производстве некоторых биологически активных веществ, в частности антибиотиков, для отделения массы микроорганизмов от культуральной жидкости применяют метод фильтрования. Этот метод служит для отделения микроорганизмов-продуцентов, которые имеют нитевидную, ветвистую форму.

Сущность фильтрования заключается в разделении твердой и жидкой фаз при пропускании культуральной жидкости через пористую перегородку. Движущей силой фильтрования является разность давлений по обе стороны перегородки. Одной из важнейших характеристик процесса фильтрования является его скорость, т. е. количество фильтрата, получаемого с единицы фильтрующей поверхности в единицу времени ω, м3/(м2.с):

W= dVFdτ

где V — объем фильтрата, м3; F — площадь фильтрующей поверхности, м2; τ — время, с.

Скорость фильтрования зависит от давления, толщины слоя осадка, его структуры, вязкости жидкой фазы и других факторов.

Фильтруемая жидкость проходит через два пористых слоя: слой осадка (переменной толщины) и фильтрующую перегородку. Для расчета процесса фильтрования необходимо знать характеристики суспензии, осадка и фильтрующей ткани. Значения удельных сопротивлений осадка и фильтрующей перегородки определяются опытным путем.

Фильтруемость культуральной жидкости зависит от вида микроорганизма-продуцента, качественного и количественного состава питательной среды, условий ферментации.

Большое влияние на фильтруемость культуральной жидкости оказывают условия проведения ферментации: состав, качество и количество сырья, содержание в жидкости потребленных питательных веществ, наличие жиров, длительность ферментации. Использование, например, соевой муки вместо кукурузного экстракта приводит к уменьшению сопротивления осадка, увеличению скорости фильтрования. Если в культуральной жидкости присутствуют значительные количества не- потребленных питательных веществ, фильтрование замедляется. Применение жиров в качестве, пеногасителя в конце ферментации ухудшает фильтруемость. Увеличение продолжительности ферментации также отрицательно сказывается на процессе фильтрования.

Для улучшения фильтруемости культуральные жидкости многих антибиотиков перед отделением мицелия подвергают специальной обработке. К способам улучшения фильтруемости культуральной жидкости относятся тёпловая коагуляция, кислотная коагуляция, обработка жидкости электролитами и полиэлектролитами, образование наполнителя-коагулянта непосредственно в жидкости, применение фильтровальных порошков.

Тепловая коагуляция используется в основном для антибиотиков, которые не разрушаются при нагревании в водной среде. Основана она на денатурации белка при повышенной температуре. При этом скорость фильтрования увеличивается за счет свертывания и коагуляции белков, что приводит к образованию ими жестких структур, изменяющих характер (структуру) осадка. Осадок при этом делается менее липким, легко обезвоживается. Кроме того, при повышенной температуре (70—75 °С) значительно уменьшается вязкость культуральной жидкости. Однако тепловая обработка обычно неблагоприятно сказывается на качестве готового продукта.

Кислотная коагуляция широко применяется в производстве антибиотиков, которые сравнительно устойчивы при низком значении pH раствора. Выбор кислоты для снижения pH определяется требованиями последующей химической очистки антибиотика. Однако кислотная коагуляция обеспечивает хорошуюфильтруемость не для всех культуральных жидкостей. Хороший эффект в некоторых случаях дает совместная кислотно-тепловая коагуляция.

Широко практикуется для ускорения фильтрования культуральной жидкости применение фильтровальных порошков. Чаще всего используются силикатные порошки (перлит, диатомит и др.) или древесная мука. Порошок в виде водной суспензии подают на фильтр, нанося на его поверхность грунтовый (намывной) слой толщиной 1—2 мм, через который затем фильтруют культуральную жидкость. Благодаря высокой проницаемости грунтового слоя, скорость фильтрования увеличивается. Иногда порошки добавляют прямо в культуральную жидкость перед фильтрованием, однако в этом случае скорость фильтрования увеличивается всего на 15—20%, в то время как с грунтовым слоем она выше в 1,5—2 раза.

Наиболее эффективным методом коагуляции, улучшающим: характер осадка и повышающим скорость фильтрования, является метод образования наполнителя непосредственно в культуральной жидкости при добавлении реагентов, образующих в ней нерастворимый осадок. Такими реагентами служат соли Са, Ва, Fe, Аl и др., образующие в водной среде сладки с анионами серной, фосфорной, щавелевой и других кислот. Выпадающие в культуральной жидкости осадки предотвращают слипание частиц мицелия, способствуют образованию гранул; мицелий приобретает комковатую структуру и образует при фильтровании проницаемый слой.

Фильтры для отделения биомассы от культуральной жидкости. По принципу работы различают фильтры периодического и непрерывного действия. По характеру движущей силы фильтры делятся на работающие под давлением и под вакуумом.

Из множества конструкций фильтров для отделения мицелия в производстве биопрепаратов нашли применение лишь барабанные вакуум-фильтры и рамные фильтр-прессы.

3.3 Центрифугирование

Центрифугирование – процесс разделения жидких неоднородных систем в поле действия центробежных сил. В микробиологической промышленности центрифуги широко используют для разделения суспензий на жидкость и твердые фазы, содержащие микроорганизмы, ферменты, аминокислоты и другие продукты биосинтеза кристаллической и аморфной структур.

В зависимости от свойств дисперсных систем центрифугирование осуществляют методами центробежного фильтрования и осаждения.

В соответствии с методами разделения центрифуги подразделяют на фильтрующие и отстойные.

Эффективность работы центрифуг характеризуется в основном фактором разделения, который показывает, во сколько раз центробежное ускорение, развиваемое в центрифуге, больше ускорения свободного падения.

По принципу разделения различают центрифуги: осадительные (О), фильтрующие (Ф), комбинированные (К) и разделяющие сепараторы (Р). По конструктивному признаку – горизонтальные (Г), вертикальные (В), подвесные с верхним приводом (П) и маятниковые (М); по способу выгрузки осадка – ручная через борт (Б), ручная через днище (Д), саморазгружающаяся – гравитационная (С), ножевая (Н), шнековая (Ш) и вибрационная (В). Цифры, следующие за буквенным обозначением, характеризуют диаметр барабана и конструктивную модификацию центрифуги.

Этот метод разделения неоднородных систем под действием поля центробежных сил в специальных аппаратах.

По сравнению с фильтрованием, при центрифугировании увеличивается производительность наибольшее распространение получило центрифугальное осветление суспензии, содержащей твердые фазы.

Недостатки: сложность конструкции, дороговизна, сложность в эксплуатации(шум, вибрация, трудность мойки).

В зависимости от фактора разделения Fr центрифуги делят на обычные и сверхцентрифуги. Сверхцентрифуги с тарельчатым барабаном, называют сепаратором.

У обычных центрифуг этот фактор составляет до 3500, а у суперцентрифуг выше — 5000—7000. Ультрацентрифуги могут иметь ФР до 20 000.

Скорость вращения барабана варьируется от 3000 до 30 000 об/мин.

Существенным показателем работы центрифуги является индекс производительности £:

3.4 Сепарирование

Концентрирование биомассы микроорганизмов проводится методом сепарирования, который позволяет с высокой скоростью обрабатывать большие объемы труднофильтруемых суспензий. Процесс сепарирования более энергоемок по сравнению с флотированием, поэтому в тех случаях, когда это возможно, следует провести предварительное флотирование, что позволяет сократить число ступеней сепарирования.

Перед сепарированием культуральная жидкость должна быть подвергнута деэмульгированию — ожижению или дегазации, чтобы обеспечить нормальное перекачивание и сепарирование культуральной жидкости.

Деэмульгирование осуществляется различными способами: механическим (механическое пеногашение во флотаторах или вне их при отсутствии стадии флотирования), химическим (с использованием химических средств пеногашения) или естественным (в специальных деэмулкгаторах) .

Процессы сепарирования протекают в компактных и высокопроизводительных аппаратах — сепараторах. Отделение биомасс в сепараторах происходит под действием центробежной силы. Рабочим органом сепаратора является барабан, внутри которого на тарелкодер жителе крепятся конические тарелки (рис. 45). Тарелки имеют на внешней стороне ребра, благодаря которым между ними создается зазор толщиной 0,8 мм. Барабан свободно насажен на вал-веретено.

Рисунок 12. Сепаратор

Существенным недостатком сепараторов этой конструкции является быстраязасоряемостьмежтарельчатого пространства и сопел механическими включениями и остатками биомассы. Продолжительность работы сепараторов без очистки от 12 до 24 ч, после чего барабан следует разобрать и промыть.

Сепараторы по способу работы делят на три группы:

сепараторы непрерывно – циклического действия для жидкости, а осадок выгружается в ручную, применяется для обработки эмульсии с малым содержанием твердых веществ;

сепараторы  непрерывно – циклического действия, непрерывны для жидкости, а осадок – под действием центробежных сил, для выделения биомассы из КЖ;

сепаратор непрерывного действия.

Современные сепараторы предусматривают также одновременную промывку с отделением промывных вод.

## 3.5 Термообработка и упаривание

В микробиологической промышленности широко распространен процесс упаривания как один из способов предварительного концентрирования целевых продуктов. Концентрация сухих веществ в упаренной культуральной жидкости может достигать 20—40%.

Целевые продукты биосинтеза в основном неустойчивы к нагреванию (термолабильны) и могут в определенной степени инактивироваться при температурах 50—60ЧС в течение 5—15 мин. Поэтому процесс упаривания следует проводить при режимах, обеспечивающих минимальные потери биологической активности конечных продуктов. Для каждого конкретного продукта опытным путем определяется время пребывания в выпарном аппарате при соответствующей температуре.

Для упаривания культуральных жидкостей принята температура 70—80°С. Такая температура кипения достигается путем создания соответствующего разрежения в выпарных аппаратах.

Упаривание проводится в одно- или многокорпусной вакуум-выпарной установке. В многокорпусных вакуум- выпарных установках происходит многократное упаривание культуральной жидкости, поступающей последовательно из одного аппарата в другой.

Выпарной аппарат, работает по принципу нисходящего потока. Культуральная жидкость из приемного бака насосом подается в верхнюю часть испарителя, где равномерно распределяется по верхней трубной решетке и стекает в виде тонкой пленки по внутренней поверхности труб. В межтрубное пространство первого испарителя подается свежий греющий пар. Образующийся при испарении культуральной жидкости пар, так называемый вторичный пар, стекает в том же направлении, что и жидкостная пленка по трубам, а. затем поступает в отделитель жидкости. Здесь происходит отделение упаренной жидкости от вторичного пара. Вторичный пар с температурой 80—87 °С направляется в межтрубное пространство второго испарителя.

Сгущенная культуральная жидкость из нижней части первого испарителя и отделителя насосом направляется на вторую ступень упаривания, а затем на третью (рис. 47). После выхода из испарителя третьей ступени концентрация биомассы в культуральной жидкости достигает 18—22% (в расчете на сухое вещество).

1- испаритель I ступени; 2 - брызгоотделитель; 3 - труба, для вторичного пара; 4- испаритель II ступени; 5 — испаритель III ступени; 6 - поверхностный конденсатор; 7 -  насосы; 8 - воднокольцевой вакуум-насос.

Рисунок 13. Трехкорпусная выпарная установка

3.6 Экстракционные методы выделения продуктов из биомассы.

Целевым продуктом может быть либо биомасса клеток, либо какой-то продукт клеточного метаболизма. Если целевой продукт находится внутри клетки (накапливается или входит в состав клеточных структур или оболочки), то он является эндометаболитом, если выделяется клеткой в культуральную жидкость - экзометаболитом.

В большинстве случаев извлечения эндометаболитов необходимо предварительное разрушение клеток. Однако этот процесс удобнее проводить не непосредственно в культуральной среде, извлекаемой из реактора, а с концентратом клеток после удаления культуральной жидкости. Поэтому первым этапом выделения большинства продуктов микробиологического синтеза является отделение биомассы микроорганизмов продуцентов из культуральной жидкости. При этом в зависимости от типа используемых микроорганизмов могут применяться самые различные методы.

Выделение целевого продукта из культуральной жидкости или получаемого в результате процессов дезинтеграции гомогената разрушенных клеток осуществляется путем осаждения, экстракции или различных методов адсорбции. Осаждение растворенных веществ осуществляется физическими (нагревание, разведение или концентрирование, охлаждение раствора) или химическими воздействиями, переводящими растворенное вещество в малорастворимое состояние.

Экстракция подразделяется на твердо-жидкофазную (при которой продукт из твердой фазы переходит в жидкую) и жидко-жидкофазную (когда обеспечивается перевод продукта из одной жидкой фазы в другую, также жидкую фазу). Твердо-жидкофазная экстракция сводится порой к простой обработке твердого образца водой или органическим растворителем с целью извлечения из него растворимых соединений. Достаточно широко применяются различные органические растворители, в частности экстрагирование ацетоном, который эффективно переводит в раствор ряд липидных и белковых компонентов клеток. При жидко-жидкофазной экстракции используются различные органические растворители – алкилфенолы, эфиры, галогениды, гексан, хлороформ и др. Почти полностью избежать инактивации позволяют методы экстрагирования на холоду, т.е. путем использовании методов криоэкстракции.

Криоэкстракция проводится с применением растворителей, температура кипения которых низка и при обычной комнатной температуре находящихся в газообразном состоянии. Криоэкстракция может применяться в сочетании с криоконсервацией клеток. Клеточная биомасса может длительное время сохранять свои свойства в условиях глубокого замораживания, а затем из нее может быть экстрагирован целевой продукт.

В некоторых случаях экстрагирующий агент может быть не в жидком, а в газообразном состоянии (при жидко-газофазной или твердо-газофазной экстракции).

3.7 Сорбционные методы выделения продуктов биосинтеза. Ионный обмен.

Сорбция представляет собой один из наиболее эффективных методов глубокой очистки воды. Сорбция - это удаление нежелательных химических веществ путем связывания таких веществ за счет сил межмолекулярного взаимодействия.

Эффективность сорбции обусловлена тем, что сорбционные материалы могут извлекать из воды многие органические вещества, не удаляемые другими методами. При использовании высокоактивных сорбентов воду можно очистить от загрязняющих веществ практически до нулевых остаточных концентраций. Сорбенты могут извлекать из воды вещества в достаточно малых концентрациях, когда другие методы очистки оказываются неэффективными.

Сорбционные методы очистки применяются для удаления запаха, привкуса, органических веществ, хлорированных углеводородов и некоторых газообразных веществ, например сероводородаВ качестве сорбентов используют твердые пористые материалы. Эффективность сорбции зависит от величины поверхности взаимодействия. Основной характеристикой сорбционной способности материала является «емкость» - определенное количество тех или иных загрязнителей, которые могут быть поглощены данным количеством сорбента.

Применяются три типа сорбции.

Адсорбция — поглощение вещества поверхностью чаще всего твердого поглотителя. Аппараты, в которых происходит адсорбция, называются адсорберами.

Абсорбция — поглощение, сопровождающееся диффузией поглощенного вещества в глубь сорбента с образованием растворов. В большинстве случаев абсорбции поглотителем является жидкость. Аппараты, в которых происходит этот процесс, называются абсорберами, или скрубберами.

Хемосорбция — адсорбция, сопровождающаяся химическим воздействием поглощаемого вещества с сорбентом. Хемосорбция применяется в технике при поглощении диоксида углерода, оксида азота, аммиака и т. п. Процесс осуществляется обычно в башнях, заполненных пористой насадкой, через которую фильтруется очищаемая сточная вода.

В качестве сорбентов применяют различные искусственные и природные пористые материалы: активированные угли, золу, коксовую мелочь, силикагели, алюмогели, активные глины и земли. Последние составляют большой класс природных сорбентов, которые обладают значительной поглотительной способностью без всякой дополнительной обработки, что является их преимуществом перед искусственными сорбентами.

Наиболее важными показателями сорбентов являются пористость, структура пор, химический состав.

По структуре пористой поверхности сорбенты разделяются на мелкопористые, крупнопористые и смешанные. Величина сорбционного потенциала выше у мелкопористых сорбентов, однако, они не всегда оказываются доступными для поглощения загрязнений сточных вод. Активированные угли, как правило, являются доступными для поглощения молекулярно-растворенных веществ. Природные сорбенты (туфы, диатомиты) способны поглощать группы молекул.

Наиболее часто в качестве сорбента используется активированный уголь различного происхождения или некоторые другие природные материалы.

Сырьем для получения активированных углей является древесина, торф, скорлупа орехов, продукты животного происхождения и другие органические вещества.

Эффективность активированного угля обуславливается наличием в нем микропор и субмикропор, размер и структура которых зависит от сырья, из которого изготовлен уголь и процесса его активации. Активированные угли являются универсальными сорбентами по отношению к примесям воды не только благодаря развитой поверхности, но и вследствие ее гидрофобности.

Во избежание «обрастания» микроорганизмами иногда используют активированные угли с нанесением на их частицы ионов серебра.

Кроме традиционного использования активных углей для удаления органических веществ, в водоподготовке их применяют для дехлорирования питьевой воды, реализуемого на угольных фильтрах, перед установками обратного осмоса.

Одной из разновидностей сорбционной технологии является электросорбция, протекающая в гетерогенной среде под действием внешнего электрического поля.

Адсорбция является достаточно распространенным методом отделения продукта и рассматривается в качестве частного случая экстракции, при котором экстрагирующим агентом служит твердое тело. Механизм ее сводится к связыванию выделяемого из жидкой или газообразной фазы вещества поверхностью твердого тела.

Традиционными адсорбентами являются древесный уголь, пористые глины и т. п. Более современные методы разделения веществ включают хроматографию, электрофорез, изотахофорез, электрофокусировку,  которые основаны на принципах экстракции и адсорбции.

Метод выпаривания обладает существенным недостатком: для удаления растворителя концентрируемый раствор следует нагревать, но, тем не менее данный способ достаточно широко используется. В производственных условиях чаще применяются вакуумные испарители, обеспечивающие более щадящий режим концентрирования. Нагревающим агентом обычно служит водяной пар, хотя используется также обогрев жидким теплоносителем или электрическими нагревателями.

Для отделения бактериальных культур применяются вакуум-фильтры: нутч-фильтры, ленточные, барабанные, камерные. Фильтрование бактериальных суспензий сопряжено с большими трудностями, которые обусловлены малым размером клеток, высокой вязкостью суспензий и наличием большого количества примесей микрочастиц. Поэтому стадии фильтрования обычно предшествует предварительная обработка суспензий с целью максимально возможной коагуляции клеток и примесей в более крупные и легко фильтруемые частицы. Применяются несколько видов коагуляции: тепловая, органическими и неорганическими кислотами, неорганическими солевыми электролитами (Na2SiO3, Na2HPO4), которые взаимодействуют с ионами Са2+, находящимися в культуральной жидкости, с образованием труднорастворимых соединений.

3.8 Хроматографические методы в биотехнологии,  их классификация и области применения

Хроматография (от греч. chroma, chromatos - цвет, краска), физико-химический метод разделения и анализа смесей, основанный на распределении их компонентов между двумя фазами - неподвижной и подвижной (элюент), протекающей через неподвижную. Хроматографический анализ является критерием однородности вещества: если каким-либо хроматографическим способом анализируемое вещество не разделилось, то его считают однородным (без примесей).

Принципиальным отличием хроматографических методов от других физико-химических методов анализа является возможность разделения близких по свойствам веществ. После разделения компоненты анализируемой смеси можно идентифицировать (установить природу) и количественно определять (массу, концентрацию) любыми химическими, физическими и физико-химическими методами.

История метода:

Хроматографический метод анализа был впервые применён русским учёным-ботаником Михаилом Семеновичем Цветом в 1900 году. Он использовал колонку, заполненную карбонатом кальция для разделения пигментов растительного происхождения. Первое сообщение о разработке метода хроматографии было сделано Цветом 30 декабря 1901 года на XI Съезде естествоиспытателей и врачей в С.-Петербурге. Первая печатная работа по хроматографии была опубликована в 1903 году, в журнале Труды Варшавского общества естествоиспытателей. Впервые термин хроматография появился в двух печатных работах Цвета в 1906 году, опубликованных в немецком журнале BerichtederDeutschenBotanischenGesellschaft. В 1907 году Цвет демонстрирует Немецкому Ботаническому обществу образец хроматографа — прибора для осуществления процесса хроматографии. В 1910-1930 годы метод был незаслуженно забыт и практически не развивался. В 1952 году Дж. Мартину и Р. Синджу была присуждена Нобелевская премия по химии за создание метода распределительной хроматографии. С середины 20 века и до наших дней хроматография интенсивно развивалась и стала одним из наиболее широко применяемых методов анализа.

Хроматография широко применяется в лабораториях и в промышленности для качественного и количественного анализа многокомпонентных систем, контроля производства, особенно в связи с автоматизацией многих процессов, а также для препаративного (в т. ч. промышленного) выделения индивидуальных веществ (например, благородных металлов), разделения редких и рассеянных элементов.

В некоторых случаях для идентификации веществ используется хроматография в сочетании с другими физико-химическими и физическими методами, например с масс-спектрометрией, ИК-, УФ-спектроскопией и др. Для расшифровки хроматограмм и выбора условий опыта применяют ЭВМ.

Основные достоинства хроматографического анализа: экспрессность; высокая эффективность; возможность автоматизации и получение объективной информации; сочетание с другими физико-химическими методами; широкий интервал концентраций соединений; возможность изучения физико-химических свойств соединений; осуществление проведения качественного и количественного анализа; применение для контроля и автоматического регулирования технологических процессов.

Хроматографичекий метод- это способ разделения веществ, основанный на различии в коэффициентах распределения между двумя фазами, одна из которых неподвижна, а другая направленно движется относительно первой.      Характерные признаки хроматографичекого метода – наличие достаточно большой поверхности раздела между фазами и динамический способ выполнения разделения. В результате хроматографичекий метод  разделения, позволяющий отделить друг от друга очень близкие по свойствам вещества (н-р, оптически активные изомеры).

Хроматографические методы классифицируют по агрегатному состоянию среды, в которой осуществляется разделение смеси на компоненты; механизму (или химизму) процесса разделения; форме (аппаратуре или технике) проведения хроматографического процесса.

По агрегатному состоянию среды для разделения смеси различают газовую, жидкостную и газожидкостную хроматографию.

Существуют различные способы классификации:

1. По физической природе неподвижных и подвижных фаз:

а) жидкостная ЖХ (если подвижная фаза  - жидкость)

ТЖХ – твердо жидкофазная

ЖЖХ – жидко жидкофазная – распределительная.

б) газовая ГХ (если подвижная фаза - газ)

ГТЖ – газоадсорбионная

ГЖХ – газожидкостная (газораспределительная)

2. По механизму сорбции:

а) молекулярная – действуют межмолекулярные силы

б) хемосорбционная (ионообменная, осадочная, комплексообразующая, окислительно-восстановительная).

3. По способу хроматографирования:

а) фронтальная

б) проявительная

в) вытеснительная.

4. По технике выполнения:

а) колоночная хроматография

б) бумажная

в) тонкослойная.

На характере получаемых хроматограмм сильно сказываются природа и структура адсорбента, свойства растворителя, состав и строение анализируемого вещества, скорость движения раствора, температура и т. п. Применяют адсорбционную хроматографию преимущественно для разделения неэлектролитов, паров и газов.

Распределительная хроматография основана на использовании различия коэффициентов распределения, отдельных компонентов анализируемой смеси между двумя несмешивающимися жидкостями. Одна из жидкостей (неподвижная) распределена на пористом веществе (носитель), а вторая (подвижная) представляет собой растворитель, не смешивающийся с первым. Этот растворитель пропускают через колонку с небольшой скоростью.

Различные значения коэффициентов распределения обеспечивают неодинаковую скорость движения, и разделения компонентов смеси.

Коэффициентом распределения вещества между двумя несмешивающимися растворителями называют отношение концентрации вещества в одном (в нашем случае подвижном) растворителе к концентрации того же вещества в другом (неподвижном) растворителе.

Хроматография на бумаге с успехом применима для разделения очень близких по химическим свойствам компонентов, определение которых обычными химическими методами затруднительно.

Успех хроматографирования на колонке зависит главным образом от правильного выбора сорбента и подвижной фазы. Полярные сорбенты (например, окись алюминия) хорошо сорбируют полярные органические вещества из неполярных растворителей. Такие полярные вещества легко вытесняются из колонки полярным растворителем. Сорбенты классифицируют по их относительной полярности и емкости (т. е. способности сорбировать определенное количество вещества). Одним из наиболее распространенных сорбентов, используемых в колоночной хроматографии, является силикагель. По величине рН водной суспензии силикагель относят к слабокислым сорбентам. Обычно используют технический силикагель, содержащий 10-20% воды, хотя максимальная активность силикагеля достигается после нагревания в течение нескольких часов при 150-160 С. На силикагеле хорошо разделяются алкалоиды, сложные эфиры Сахаров, глюкозиды, липиды, глицериды, стероиды, аминокислоты. Использование метанола и этанола в качестве подвижной фазы снижает активность силикагеля.

Колоночной распределительной хроматографией удобно пользоваться для препаративного выделения чистых веществ.

Как уже отмечалось, основным недостатком колоночной хроматографии является длительность разделения. Время хроматографирования можно уменьшить, если использовать тонкослойную или бумажную хроматографию.

Методика проведения тонкослойной хроматографии.

Для проведения тонкослойной хроматографии используют стеклянные пластинки, покрытые тонким (до 1 мм) слоем мелкозернистого сорбента. Слой сорбента может быть закрепленным или незакрепленным.

Для проведения анализа каплю раствора анализируемой смеси наносят на слой сорбента недалеко от конца пластинки. Затем этот конец стеклянной пластинки опускают в хроматографическую камеру с растворителем (пластинку располагают наклонно под углом 20-30). Под влиянием капиллярных сил растворитель движется вдоль пластинки, а компоненты анализируемой смеси движутся вместе с растворителем, но с различной скоростью, разделяясь на отдельные зоны (хроматографические пятна). После того как фронт растворителя пройдет расстояние, несколько меньшее длины пластинки, ее вынимают из растворителя, подсушивают, определяют положение хроматографических пятен (визуально, при УФ-освещении или после проявления подходящим реагентом) и рассчитывают величины Rf для отдельных компонентов смеси. Данные величины Rf сравнивают с величинами, полученными в опыте с чистым компонентом. Для установления химической природы и количества компонентов разделенные зоны соскабливают с пластинки, вещество вымывают из сорбента подходящим растворителем и после фильтрации анализируют соответствующими микроаналитическими методами (чаще всего спектральными).

Выбор сорбента и растворителя производят так же, как и при колоночной хроматографии. Аналогично проводят и распределительную тонкослойную хроматографию смесей.

Хроматографирование проводят в специальной камере. При отсутствии камеры можно воспользоваться чашкой Петри и эксикатором или любой плоской кюветой и стеклянным колпаком необходимых размеров.

Наиболее распространенный химический метод обнаружения хроматографических пятен заключается в опрыскивании пластины из пульверизатора реагентом, дающим цветные реакции с исследуемыми веществами. В качестве "проявителя" часто используется I2  в виде 1% раствора в метаноле или камеры с парами I2  (йодная камера). Соединения проявляются в виде коричневых пятен. Можно использовать также 50-98% серную кислоту. После опрыскивания ею пластинки нагревают до 100-150 С. При этом соединения проявляются в виде черных пятен.

В настоящее время промышленностью многих стран выпускаются готовые к применению пластины из фольги или других материалов с тонким закрепленным слоем сорбента.

В качестве сорбента можно использовать целлюлозу в виде полосок специальной бумаги. Бумажная хроматография нашла широкое применение в практике исследовательских и аналитических работ.

Методика проведения бумажной  хроматографии

Для разделения компонентов смеси методом бумажной хроматографии на полоску фильтровальной хроматографической бумаги в 2-4 см от конца ее помещают каплю анализируемого образца, а конец полоски опускают в растворитель, который начинает двигаться по бумаге под действием капиллярных сил. Для предотвращения дегидратации бумаги подвижную фазу обычно насыщают водой. При движении подвижной фазы компоненты исследуемого образца, нанесенного на бумагу вблизи старта, распределяются между движущимися растворителем и пленкой воды, удерживаемой целлюлозой. При этом компоненты движутся с разной скоростью в виде зон, размер которых обычно несколько больше размера начального пятна. Хроматографию на бумаге обычно проводят в закрытом сосуде (рис. 1), чтобы избежать испарения растворителя при хроматографировании. При восходящей хроматографии верхний конец полоски бумаги закрепляют в держателе, а нижний опускают в растворитель, который налит в низкую кювету или чашку Петри, расположенную на дне сосуда, в котором проводится хроматографирование. Для этих целей можно использовать также большой мерный цилиндр, на дно которого наливают подвижную фазу, а сверху закрывают стеклом.

При нисходящей хроматографии растворитель движется вниз по бумаге из расположенного в верхней части сосуда резервуара с растворителем. Таким способом можно элюировать отдельные компоненты.

Проявление бумажных хроматограмм в принципе не отличается от описанного для тонкослойных.

Эффективность бумажной хроматографии зависит как от типа бумаги, так и от состава подвижной фазы. Сорта бумаги отличаются пористостью, толщиной, степенью гидратации. По скорости движения растворители различают быстрые, средние и медленные бумаги.

Наиболее распространенные системы растворителей: СН3СООН-Н2O (15:85 объем), 1-бутанол - СН3СООН-Н20 (4:1:5), 2-пропанол - NH3 (конц.) - Н2O (9:1:2), 1-бутанол - 1,5 н. NH3 (1:1), фенол - вода и др. Состав подвижной фазы обычно подбирают экспериментально или ориентируясь на данные, приведенные в справочниках или монографиях по бумажной хроматографии.

Использование ионообменной бумаги позволяет сочетать достоинства бумажной хроматографии и ионного обмена. Такую бумагу получают путем смешения ионообменной смолы с целлюлозой, используемой для изготовления бумаги.

Газожидкостная хроматография (ГЖХ)

Газожидкостная хроматография основана на физико-химическом разделении анализируемых компонентов, находящихся в газовой фазе, при их прохождении вдоль нелетучей жидкости, нанесенной на твердый сорбент. Это один из наиболее перспективных методов анализа. Широкое распространение и перспективность методов ГЖХ обусловлены тем, что они позволяют разделить и количественно определить вещества в сложной смеси даже в тех случаях, когда они сходны по химическим свойствам, а температуры кипения W различаются на десятые доли градуса. Для анализа требуются очень малые количества вещества, а время определения обычно исчисляется минутами.

Разделение анализируемых веществ происходит в колонках (трубках), наполненных твердым пористым сорбентом, на который нанесена жидкая нелетучая стационарная фаза. Пары анализируемых веществ, смешанные с газом-носителем, движутся через колонку. При этом происходит многократное установление равновесия между подвижной газовой и жидкой стационарной фазами, обусловленное многократным повторением процессов растворения и испарения. Вещества, лучше растворимые в стационарной фазе, дольше удерживаются ею. Благодаря этому происходит разделение анализируемой смеси на отдельные компоненты, которые выходят из колонки отдельно и регистрируются на выходе.

Эффективность использования метода ГЖХ в каждом отдельном случае зависит от правильного выбора жидкой фазы, размера частиц и природы твердого носителя, скорости и природы газа-носителя, температуры, количества вводимой пробы, длины колонки и других факторов. Поскольку теоретический учет этих факторов не всегда возможен, эффективность анализа ГЖХ в большой степени зависит от практических знаний и опыта экспериментатора.

Поведение анализируемого вещества в колонке хроматографа можно охарактеризовать временем удерживания (fe), Т. е. временем, прошедшим от момента ввода пробы в колонку до момента появления максимума хроматографического пика этого компонента. Очевидно, что эта величина при прочих равных условиях будет зависеть от объемной скорости газа-носителя (F). Поэтому хроматографические пики принято характеризовать величиной удерживаемого объема (VR).

Современная высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) — жидкостная хроматография высокого давления, скоростная жидкостная хроматография — начала развиваться в начале 70-х годов прошлого века. С ее помощью могут быть реализованы почти все механизмы разделения, применяемые в хроматографии (адсорбция, распределение, ионный обмен). Независимо от механизма разделения подвижная фаза в ВЭЖХ — жидкость.

Разработка этого метода обусловлена, во-первых, необходимостью анализа высококипящих (при ~400 °С) или неустойчивых соединений, которые не разделяются методом газовой хроматографии; во-вторых, необходимостью увеличить скорость разделения и повысить эффективность метода колоночной жидкостной хроматографии. Для этого применяли колонки с малым внутренним диаметром (2—6 мм) и мелкозернистые поверхностно-пористые адсорбенты (ППА), обеспечивающие не только высокую селективность, эффективность, но и достаточную скорость процесса хроматографирования. Применение мелкозернистых адсорбентов создало дополнительные трудности в связи с тем, что возникает значительное сопротивление потоку, требующее повышения перепадов давления, что, в свою очередь, привело к необходимо увеличить давление на входе колонки до 0,5—40 МПА. Современные жидкостные хроматографы изготовляют с учетом этих требований. Они обеспечивают достаточно высокую скорость анализа, нижний предел обнаружения вещества (10"9—10"10 г), высокую эффективность колонки, возможность разделять любые вещества (кроме газов). Хорошо зарекомендовали себя отечественные жидкостные хроматографы «Цвет-300», «Цвет-3000».

3.9 Мембранные методы в биотехнологии

К мембранным методам разделения относятся диализ и электродиализ, обратный осмос, ультрафильтрация и микрофильтрация. Обратный осмос и ультрафильтрацию иногда объединяют под общим понятием — гиперфильтрация.

В основе этих методов, за исключением микрофильтрации, лежит явление осмоса—диффузии растворенных веществ через полупроницаемую перегородку, представляющую собой мембрану с большим количеством (до 1010—11" на 1 м2) мелких отверстий — пор, диаметр которых обычно не превышает 0,5 мкм. Микрофильтрация в основном является гидродинамическим процессом, как и обычное фильтрование. Специфическая особенность микрофильтрации — использование в качестве фильтрующих перегородок мембран с диаметром пор от 0,1 до 10 мкм. Поэтому в отличие от процессов фильтрования при микрофильтрации (особенно при небольших размерах пор порядка 0,1—0,5 мкм) явления диффузии также играют определенную роль.

Общность всех мембранных методов разделения заключается в том, что основным элементом их аппаратурного оформления являются мембраны, или так называемые полупроницаемые перегородки.

Мембранные методы разделения применительно к биологическим суспензиям   обладают   рядом преимуществ:

- концентрирование и очистка происходят без изменения агрегатного состояния и фазовых превращений;

- перерабатываемый продукт не подвергается тепловым и химическим воздействиям;

- механическое и гидродинамическое воздействие на биологический материал незначительно;

- легко обеспечиваются герметичность и асептические условия;

- аппаратурное оформление просто по конструкции, компактно, отсутствуют движущиеся детали;

- процесс не обладает высокой энергоемкостью; в большинстве случаев (кроме электродиализа) энергия затрачивается только на перекачку растворов.

Основные ограничения в применении мембранных методов разделения связаны с тем, что некоторые материалы, из которых изготовляются мембраны, не выдерживают очень высоких и очень низких значений рН или высоких температур. Кроме того, возникают определенные трудности при обработке растворов, содержащих твердую фазу (суспензий). Однако эти трудности успешно преодолеваются подбором новых видов материалов для изготовления мембран и введением стадии предварительной обработки (фильтрации) исходных суспензий.

К ним относятся диализ, электродиализ, микрофильтрация и ультрафильтрация.

В основе метода, кроме микрофильтрации лежит явление диффузии растворенных веществ через полупроницаемую перегородку – мембрану с большим количеством   1010 – 1011 на 1 м2 пор с диаметром меньше 0,5 мкм.

Мембранные методы разделения имеют следующие преимущества:

- концентрация и очистка идет без изменения агрегатного состояния и фазовых превращений;

- продукт не подвергается тепловым и химическим воздействиям;

- слабое механическое воздействие;

- легко достигается генетичность;

- простое конструкционное оформление;

- маленькие энерго затраты.

В отличие от простого фильтрования в мембранах не образуются осадки. Перераспределение веществ идет в жидкой фазе. Основным материалом для мембран являются полимеры. Они бывают пористыми и непористыми. Скорость диффузии через них очень низкая. Чаще используются пористые мембраны. Они состоят из непроницаемой основы, а также материалом для них служат сложные эфиры целлюлозы.

При облучении полимерных пленок заряженными частицами с последующим травлением получают ядерные мембраны вносят как наполнители фильтрованные порошки из диатомита (кизельгура) или перлита (вулканического стекла) или эти порошки наносят на фильтры в виде грунтового слоя толщиной 2-5мм.

Они предохраняют поры фильтра от закупоривания, увеличивают скорость фильтрования и обеспечивают последующую регенерацию фильтрующей ткани.

3.9.1 Микрофильтрация

Микрофильтрация через пористые мембраны (диаметр пор от 0,1 до 10 мкм) применяется для отделения от жидкости мелких взвешенных частиц, в том числе и микроорганизмов (стерилизующая фильтрация). Поскольку объем пор в мембранах для микрофильтрации достигает 70—80% от общего объема фильтра, то удается достичь высокой скорости фильтрования. Увеличение концентрации частиц у поверхности мембран ведет к снижению скорости фильтрования. Устранить это явление или ослабить его влияние можно турбулизацией потока в результате механического перемешивания, вибрации или пульсации. Механизм задержки частиц при микрофильтрации ситовый, т. е. частицы не проходят через мембрану, так как размеры пор меньше, чем размеры частиц. Давление при микрофильтрации обычно порядка 0,2 МПа.

В заключение необходимо отметить перспективность применения мембранных методов разделения в технологии микробиологического синтеза. Это объясняется тем, что мембранные методы разделения не требуют повышенных температур, как, например, при сушке или выпаривании, и не связаны с изменением агрегатного состояния обрабатываемых продуктов, как, например, при вымораживании или осаждении. Микрофильтрация является, практически единственным технологическим методом стерилизации питательных сред, содержащих термолабильные компоненты. Электродиализ, обратный осмос и ультрафильтрация успешно применяются для очистки и концентрирования растворов физиологически активных веществ и биологических препаратов: ферментов, белков, гормонов, вакцин, нуклеиновых кислот, полисахаридов, компонентов крови, а также вирусов и бактерий.

По данным ряда исследователей, мембранные методы разделения биологических растворов и суспензий имеют определенные технико-экономические преимущества по сравнению с другими методами.

3.9.2 Диализ и электродиализ.

Диализ — это освобождение коллоидных растворов и растворов высокомолекулярных веществ от растворенных в них низкомолекулярных веществ (большей частью электролитов) с помощью полупроницаемой перегородки  (мембраны). Перенос растворенного низкомолекулярного вещества через мембрану происходит в результате его диффузии, скорость которой   -определяется первым законом Фика,

(1)

где т — масса продиффундировавшего вещества, кг; т — время, с; D— коэффициент диффузии, м2/с; S — площадь мембраны, м2; С — концентрация  вещества,  кг/м3;   l — толщина   мембраны,  м.

Скорость процесса диффузионного переноса невелика. Электродиализ — один из наиболее эффективных способов ее увеличения — заключается в наложении постоянного электрического поля с помощью электродов l (рис. 8.7). Электродиализ применим в том случае, когда из" раствора необходимо удалить ионы солей, кислот и оснований. Электродиализ проводится в электродиализаторах. В отличие от скорости диализа скорость электродиализа определяется главным образом силой тока и может изменяться в широких пределах. В то время как диализ используется в основном лишь в лабораториях, электродиализ широко применяется в промышленности для обессоливания различных продуктов, и в том числе ферментных растворов. Во избежание обратной диффузии при электродиализе применяют селективные мембраны: анионитовые, проницаемые только для анионов, и катионитовые, проницаемые только для катионов.

Диаметр пор мембран 2 для электродиализа обычно не превышает 1СИ мкм. По структуре мембраны делятся на гетерогенные (смесь ионообменной смолы со связующими материалами) и гомогенные, состоящие из одного полимера. Для повышения механической прочности мембраны армируют сетчатой тканью из капрона или лавсана.

3.9.3 Ультрафильтрация и обратный осмос

Если раствор отделен от чистого растворителя мембраной с диаметром пор менее 10~2 мкм, то явление осмоса будет выражаться в самопроизвольном переходе через перегородку в основном только растворителя (рис. 8.8). Этот процесс достигнет равновесия, когда давление под раствором р будет равно осмотическому давлению, т. е. давлению, под которым растворитель переходит в раствор (я). Если в растворе создать давление р>п, то перенос растворителя будет происходить в обратном направлении. Этот процесс носит название обратный осмос. Обратный осмос применяется для концентрирования всех растворенных веществ или для выделения чистого растворителя.

При необходимости концентрировать растворенные высокомолекулярные вещества с одновременной очисткой их от низкомолекулярных веществ применяют процесс ультрафильтрации. Диаметр пор в мембранах, используемых для ультрафильтрации, больше, чем для обратного осмоса, и достигает 0,1 мкм. Осмотическое давление растворов высокомолекулярных веществ на несколько порядков ниже осмотического давления низкомолекулярных веществ той же концентрации/Поэтому ультрафильтрацию обычно ведут при давлении порядка 0,3—1 МПа (3—10 кгс/см2), в то время как при обратном осмосе в опреснительных установках давление достигает 7—8 МПа (70—80 кгс/см2). Ввиду того что граница между высоко- и низкомолекулярными веществами условна, не всегда можно четко разделить процессы обратного осмоса и ультрафильтрации.

Общим отличием процессов обратного осмоса и ультрафильтрации от обычного фильтрования является то, что на мембранах не образуется осадка и перераспределение растворенных веществ осуществляется только в жидкой фазе.

Обратный осмос отличается от ультрафильтрации не только размером пор в мембране и рабочим давлением, но и механизмом полупроницаемости. Закономерности обратного осмоса объясняются тем, что на поверхности мембраны образуется тонкий слой (около 0,01 мкм) растворителя, ориентированного относительно этой поверхности (так называемая связанная жидкость) и имеющего пониженную растворяющую способность. Степень ориентации растворителя возрастает с уменьшением диаметра пор и соответственно возрастает способность фильтра задерживать растворенные вещества. По другим представлениям, полупроницаемость мембран объясняется только тем, что их структура служит препятствием для диффузии молекул. Поэтому задерживающая способность фильтра растет с увеличением размеров молекул растворенных веществ. Предполагается, что при ультрафильтрации последний механизм играет основную роль.

Одной из важнейших характеристик мембраны или фильтра в целом является наблюдаемая, селективность, которая определяется по формуле

(3.1)

где mф — концентрация растворенного вещества в фильтрате, кг/м3; тк— концентрация   растворенного   вещества   в   концентрате,   кг/м3.

Зависимость наблюдаемой селективности от молекулярной массы имеет вид 5-образной кривой. Это означает, что практически всегда существуют молекулы, задерживаемые фильтром лишь частично. Чем круче проходит эта кривая (больше угол наклона касательной), тем уже диапазон веществ, задерживаемых лишь частично.

В связи с тем что при обратном осмосе и ультрафильтрации через мембрану преимущественно проходит растворитель, у поверхности мембраны со стороны фильтруемого раствора образуется пограничный" слой с повышенной концентрацией растворенного вещества. Это явление называется концентрационной поляризацией. В результате концентрационной поляризаций увеличивается осмотическое давление раствора, а иногда даже наблюдается выпадение слоя геля из высокомолекулярных веществ. Все это ведет к снижению скорости фильтрации. Иногда по этой причине скорость потока через мембрану снижается в 8—-15 раз. Снизить отрицательное влияние концентрационной поляризации можно изменением гидродинамических условий течения потока и физико-химических свойств раствора.

Гидродинамические условия течения потока раствора можно изменить перемешиванием, увеличением скорости и турбулизацией с помощью специальных устройств. Кроме того, иногда применяется укладка мембран, обеспечивающая многократное изменение направления потока. Физико-химические свойства фильтруемых растворов могут изменяться с помощью химических ингибиторов, препятствующих  образованию  поляризационного  слоя.

Основным материалом для изготовления мембран, применяемых при обратном осмосе и ультрафильтрации, служат различные полимеры. В зависимости от структуры и метода получения мембраны делятся на пористые и непористые (диффузионные гелевые). Последние являются гелями,   которые   образуются  при ограниченном набухании полимера в воде. Растворитель и растворенные вещества проникают через них только путем диффузии. Скорость фильтрации через непористые, диффузионные фильтры очень низка, и поэтому они редко применяются для разделения растворов. Этот недостаток в известной мере может быть устранен созданием анизотропной мембраны, состоящей из тонкого непористого гелевого слоя (0,1 — 1 мкм), нанесенного на макропористую подложку толщиной 102—103 мкм (рис. 8.9). Однако при изготовлении таких мембран трудно обеспечить высокое качество фильтрующего гелевого слоя. Поэтому пока для обратного осмоса и ультрафильтрации используются только пористые мембраны. Пористые мембраны состоят из непроницаемой основы, пронизанной каналами, которые в зависимости от технологии изготовления могут быть цилиндрическими с постоянным или переменным диаметром или иметь форму усеченного конуса (рис. 8.10). При этом также может применяться сочетание тонкого «активного» слоя с крупнопористой подложкой.

Из изотропных мембран наибольшее распространение получили ядерные мембраны, которые получаются при облучении полимерных пленок заряженными частицами с последующим травлением. Наиболее распространенными материалами для приготовления пористых мембран являются сложные эфиры целлюлозы, полиуретаны, поливиниловый спирт, поливинилпирролидон и др.

При аппаратурном оформлении процессов обратного осмоса и ультрафильтрации стремятся обеспечить большую площадь фильтрации на единицу объема, равномерное распределение раствора по поверхности мембран, низкий перепад давления, простоту смены мембран, герметичность.

В зависимости от формы мембран и способа их укладки аппараты для обратного осмоса и ультрафильтрации относятся к одному из следующих основных типов: пластинчатые, трубчатые, спиральные и аппараты с мембранами в виде полых волокон.

Наиболее простой конструкцией аппарата, где мембраны используются в виде пластин, является обычный фильтр-пресс. Более компактные и удобные конструкции разработаны на основе ячеек, состоящих из ряда пластин, жестко закрепленных на общем основании. Пластинчатые аппараты имеют удельную поверхность мембран от 60 до 300 м2/м3 объема аппарата. На рис. 8.11 приведена схема аппарата пластинчатого типа, который состоит из пакета опорных пластин l с закрепленными, на них мембранами- 2. Опорные пластины разделены паронитовыми прокладками 3. Вначале раствор проходит блок Iс параллельным движением потока, а затем блок II с последовательным движением потока.

Глава 4

Методы сушки.  Характеристики материалов как объектов сушки

Как было сказано выше, конечным продуктом стадии ферментации является культуральная жидкость, содержащая суспензию микроорганизмов. Культуральные жидкости обычно являются сложными смесями большого числа компонентов, многие из которых обладают близкими физико-химическими свойствами. Наряду с растворенными минеральными солями, углеводами, белками и другими органическими веществами культуральные жидкости содержат в значительном количестве полидисперсные коллоидные частицы и взвеси. Следовательно, они являются не только многокомпонентными растворами, но и суспензиями. Дисперсная фаза этих суспензий состоит из мицелия или клеток микроорганизмов, а также из твердых частиц, содержащихся в большинстве питательных сред - муки, хлопьев из кукурузного экстракта и т.п. Характерной особенностью культуpaльных жидкостей является сравнительно низкое содержание целевых продуктов. Например, содержание биомассы при производстве дрожжей составляет 5 - 10 %, а при производстве бактериальных препаратов не превышает 1 - 2 %. Большинство целевых продуктов микробиологического синтеза нестабильны и подвержены влиянию различных факторов. Белки, например, исключительно чувствительны к нагреванию, изменению рН среды, ко многим физическим и химическим воздействиям. При разработке технологии выделения целевых продуктов необходимо учитывать не только физико-химические свойства культуральных жидкостей, низкую концентрацию целевого продукта в них и его лабильность, но и вид готовой товарной формы биопрепарата. Выбор товарной формы биопрепаратов зависит от свойств продукта, удобства применения, сохранения биологических свойств при хранении и транспортировке и т. д. Целевым продуктом микробиологического синтеза может быть, либо сама биомасса микроорганизмов (инактивированная или живые клетки), либо продукты метаболизма, растворенные в культуральной жидкости или находящиеся внутри клеток. Получение микробиологических концентратов по сравнению с другими биопрепаратами на стадии выделения конечного продукта отличается наиболее простой технологией. Общим для всех микробиологических концентратов является удаление воды полностью или частично. Основные технологические операции при получении концентратов - это упаривание и сушка.

Все продукты микробиологического синтеза можно классифицировать на две большие группы: продукты, которые после сушки не требуют сохранения жизнеспособности микроорганизмов или высокой активности препарата (кормовые дрожжи, некоторые ферментные препараты, аминокислоты); продукты, требующие сохранения жизнеспособности или высокой активности (ферменты, антибиотики, средства защиты растений, хлебопекарные дрожжи и т. д.). Для продуктов первой группы можно рекомендовать сравнительно жесткие режимы сушки в распылительных сушилках и аппаратах с кипящим слоем. Для второй группы продуктов, которые требуют более мягких условий сушки, используются вакуумные, сублимационные сушилки, а в некоторых случаях – распылительные.

При сушке  удаляется, как правило, влага, связанная с материалом физико-химически (адсорбционно и осмотически) и механически (влага макро и микрокапилляров); химически связанная влага не может быть удалена путём сушки.

В биотехнологии применяются различные методы сушки, выбор которых определяется физико-химическими и биологическими свойствами обезвоживаемого продукта, в частности от вязкости растворителя, степени сохранности жизнеспособности, если дело имеют с живыми объектами.

Четкой характеристики для классификации сушильных установок продуктов микробиологической промышленности не существует. Сушилки, применяемые в микробиологической промышленности, можно характеризовать по способу подачи продукта и теплоносителя в сушильные камеры, а также по гидродинамическим условиям их работы. Наибольшее применение при обезвоживании продуктов биосинтеза нашли конвективные сушилки (вальцовые, ленточные, барабанные, распылительные, в кипящем слое и т.п.), реже используются контактивные сушилки.

4.1 Вальцовые сушилки

Вальцовые сушилки (рисунок 14) наиболее часто используются для сушки кормовых дрожжей с содержанием сухих веществ до 20-25 %.

Процесс сушки проводится при строгом контроле температурного режима во избежание денатурации белков. На вальцовых сушилках предел температуры теплоносителя составляет 70-80 °С. В барабан, который закрыт с торцов крышками, подается пар. У торцов барабанов сверху устанавливаются клинья, образующие между барабанами ванну, в которую непрерывно поступает концентрат биомассы. При вращении барабана клеточная биомасса смачивает их поверхность тонким слоем, который высушивается до влажности 8-10 %. Сухая биомасса снимается с поверхности барабана ножами и осыпается в продольные шнеки, откуда подается на фасовку.

Сушку кормовых концентратов, содержащих аминокислоты, такие, как лизин, гистидин, аргинин, триптофан, до влажности 8-10 % осуществляют на ленточных, распылительных и в кипящем слое сушилках. Схема ленточной сушилки представлена на (рисунок 14 б).

Пастообразная биомасса предварительно смешивается с наполнителем, а затем формуется в виде брикетов, которые подаются на транспортер ленточной сушилки. После сушки материал размалывается на молотковой дробилке. Применение ленточных сушилок целесообразно и том случае, когда влажный материал заранее отформован и сушка в таком виде является единственно приемлемой.

а: 1- кожух; 2 - барабан; 3 -штуцер подачи пара; 4 - штуцер вывода конденсата; 5 - шнек; б: 1 - конденсационный горшок; 2 - скребок для очистки ленты; 3 - щит; 4 - шибер для разравнивания продукта; 5 - термопара; 6 - психрометр; 7 - лента; 8 - калорифер

Рисунок 14. Схемы сушилок  вальцовая (а) и ленточная (б)

(рис. Н.А. Войнова)

4.2 Распылительные сушилки

Способ сушки распылением обладает рядом преимуществ по сравнению с другими методами сушки. Процесс сушки протекает чрезвычайно быстро (15-30 с), частицы в зоне повышенной температуры имеют насыщенную поверхность, температура которой близка к температуре адиабатного испарения чистой жидкости. Благодаря мгновенной сушке и невысокой температуре распыленных частиц материала высушенный продукт получается хорошего качества. Например, не происходит денатурации белков, окисления, потерь витаминов и т.д. Этот метод часто применяется для сушки пищевых продуктов, органических солей и красителей, биологических и фармацевтических препаратов и других термочувствительных материалов. По качественным свойствам продукт, высушенный в распылительных сушилках в нагретом воздухе или инертном газе (азот, углекислый газ), можно сравнить только с продуктом, высушенным при глубоком вакууме. При сушке распылением легко регулировать и изменять в нужном направлении качественные показатели готового продукта в зависимости от условий сушки. Например, можно регулировать и изменять в определенных границах объемный вес сухого порошка, величину частиц, конечную влажность и температуру. В результате сушки получается готовый продукт, который не требует обычно дальнейшего измельчения и обладает повышенной растворимостью. При применении сушки распылением часто может быть значительно сокращен и полностью механизирован технологический цикл получения сухого продукта. В этом случае могут быть исключены такие процессы, как фильтрация, центрифугирование, размол. В распылительных сушилках можно достигнуть высокой производительности по высушиваемому материалу, при этом не требуется большого количества обслуживающего персонала. Высушиваемый материал в процессе сушки не соприкасается с поверхностями сушилки до тех пор, пока он не высохнет. Это упрощает разрешение проблемы коррозии и выбора материала для сушильной камеры. При других способах сушки влажный продукт соприкасается с металлическими поверхностями. В распылительных сушилках можно осуществить сушку в широких температурных пределах (60-1200)°С. При сушке распылением легко осуществить получение высушенного продукта, состоящего из различных сухих компонентов в определенных соотношениях, например при добавлении необходимого количества других материалов до сушки в основной материал. Метод сушки распылением имеет и недостатки: большие удельные габариты сушильной установки при сушке с начальной температурой воздуха (100-150) °С; сравнительно дорогое и сложное оборудование для распыления и выделения высушенного продукта из отработанных газов. Наиболее производительными являются распылительные сушилки, применяемые для сушки кормовых дрожжей. На рисунке 15 представлена схема распылительной сушилки с центробежным распылением.

Дрожжевая суспензия непрерывно подается под небольшим давлением в распылительный механизм к вращающимся дискам. За счет центробежной силы, возникающей при вращении диска, раствор в виде пленки перемещается с непрерывно возрастающей скоростью к периферии диска и сбрасывается в виде струек, распадающихся на мельчайшие капли размером (6-70) мкм. Сушильный агент (нагретый воздух или дымовые газы, разбавленные воздухом) подается в сушильную камеру по газопроводу. При помощи направляющего аппарата создается большая скорость движения теплоносителя на входе в сушильную камеру и одновременно сообщается спиралеобразное направление.

Начальная температура сушильного агента при сушке кормовых дрожжей достигает (300-350) °С. Распыленная дрожжевая суспензия, вступая в контакт с теплоносителем, высушивается. Испарение воды из дрожжевой суспензии при высокой степени распыления протекает практически мгновенно, благодаря чему сушильный агент быстро охлаждается, и температура его на выходе из сушилки не превышает 90°С.

1 - корпус; 2 - распылительное устройство; 3 - ввод теплоносителя; 4 - вывод теплоносителя; 5 - отвод готового продукта

Рисунок 15. Схема распылительной сушилки с центробежным распылением суспензии: (рис. Н . А. Войнова)

Высушенные дрожжи также не прогреваются выше этой температуры. Сухие кормовые дрожжи в виде порошка поступают в нижнюю конусную часть сушилки, откуда непрерывно удаляются. Отработанный теплоноситель отводится из сушильной камеры через газоотвод. Часть дрожжей (15-20 %) уносится вместе с теплоносителем, и для их улавливания устанавливаются циклоны. Сухие дрожжи из-под конуса сушилки и из циклонов подаются пневмотранспортом на фасовку и упаковку. Сушилки типа СРФ оснащены пневматическими или механическими форсунками. Применение той или другой конструкции форсунки зависит от свойств исходного продукта, условий сушки и требований к готовому продукту. Сушилки с механическими форсунками рекомендуются для распыления и сушки тонких эмульсий, истинных и коллоидных растворов, тонкодисперсных суспензий.

4.3 Барабанные сушилки

Барабанные сушилки (рисунок 16), работающие при атмосферном давлении применяют для сушки ферментных препаратов, органических кислот и других продуктов микробиологического синтеза.

По сравнению с сушильными установками других типов, в сушилках барабанного типа потери ферментативной активности не превышают (10-5 %).

Чаще всего сушка ведется подогретым воздухом при прямоточном или противоточном движении теплоносителя и продукта. Воздух, подаваемый в барабан, для сушки тщательно очищается. Обычно для этого применяют двухступенчатую фильтрацию, используются фильтры грубой и бактериальной очистки. Сушилка состоит из полого вращающегося цилиндрического корпуса 1, установленного на роликовых опорах 6 с углом наклона (0,5-0,6)° в сторону выгрузки продукта. Высушиваемый материал подается в бункер 2 и при помощи винтовой вставки поступает в полость корпуса, где проходит через ряд насадок, интенсивно перемешивается и контактирует с теплоносителем, что и обеспечивает процесс сушки.

1 - барабан; 2 - бункер; 3 - разгрузочное устройство; 4 - вентилятор; 5 – циклон

Рисунок 16. Схема и фотография барабанной сушилки (рис. Н.А. Войнова)

Сушка в псевдоожиженном слое широко используется при обработке ксеролабильных материалов, так как легко обеспечивается регулирование конечной влажности материала.

Основными преимуществами указанной сушки являются: высокая интенсивность процессов переноса; предотвращение локального перегрева частиц; сравнительно простое конструктивное выполнение (рисунок 17, а), возможность гранулирования материала (антибиотики, аминокислоты) непосредственно в процессе сушки. Наиболее существенным противопоказанием применения метода псевдоожиженного слоя является механическое нарушение целостности частиц (истирание, слипание). В трубчатых сушилках (рисунок 17, б) используется принцип пневмотранспорта твердых частиц (гранул) в трубе 3, при этом осуществляется удаление внешней влаги с поверхности высушиваемого продукта.

1 - питатель; 2 - бункер; 3 - корпус; 4 - циклон; 5 -фильтр; 7 - штуцер выхода продукта; 8 - вход теплоносителя

Рисунок 17. Схемы сушилок: с псевдоожиженном слоем (а, б);

(рис. Н.А. Войнова)

4.4 Сублимационные сушилки

Сублимация (лиофилизация) - это переход твердого вещества при нагревании в газообразное состояние, минуя стадию жидкости. На выходе из сушилки отработанный теплоноситель поступает в циклон 5, а сухой продукт стекает в разгрузочное устройство 3. При диаметре корпуса сушилки 1,2 м и его длине 4,2 м производительность сушилки по культуре гриба достигает 1,5 т/сут. Сублимационная сушка продуктов микробиологического синтеза представляет собой частный случай вакуумной дистилляции льда методом испарения из замороженного продукта. Проведение сублимационной сушки под вакуумом дает возможность значительно снизить температуру процесса и тем самым сохранить клеточные структуры в жизнеспособном состоянии. Сублимационная сушка наиболее пригодна для живых микроорганизмов, некоторых видов ферментов и других термолабильных продуктов. В этом случае меньше всего инактивируются ферменты, хорошо сохраняется жизнеспособность клеток. Преимущества рассматриваемой сушки: влага удаляется при низких температурах, что практически исключает термоинактивацию продукта; сохраняется стабильная структура материала (не происходит разрушения или конгломерации частиц); практически исключается удаление летучих компонентов высушиваемого материала, нарушение его химического состава; облегчается возможность получения сухого продукта в фасованном и стерильном виде. Сублимационная сушка биологических продуктов состоит из стадий замораживания, сублимации, десорбции (досушивания). От скорости замораживания и конечной температуры продукта зависит процесс сублимации. Сублимационной сушке подвергают концентрат суспензии микроорганизмов, полученный из культуральной жидкости одним из механических способов обезвоживания (фильтрованием, центрифугированием). В концентрированную суспензию микроорганизмов добавляют в определенном количестве так называемую защитную среду, которая предохраняет клетки от гибели при замораживании и последующем высушивании. В качестве защитных сред используют коллоидные и гидрофильные вещества (белки, аминокислоты, углеводы и др.), которые замедляют внутриклеточное образование льда, уменьшают концентрирование электролитов и защищают клетки от глубокого необратимого обезвоживания. Замораживание биомассы приводит к физическим, биофизическим и биохимическим изменениям в клетке. В результате кристаллообразования при замораживании происходит повреждение и разрушение клеточных мембран и других структур клетки. Эти повреждения могут быть вызваны тремя основными причинами: механическим воздействием на клетки кристаллов льда; повышением концентрации электролитов, что вызывает денатурацию мембран; снижением разности концентраций веществ внутри и снаружи клетки. Чтобы избежать денатурации белка в процессе замораживания подбирают оптимальные условия кристаллизации воды. Большое значение имеет скорость замораживания. При медленном замораживании образуются крупные кристаллы льда, имеющие меньшую поверхность испарения, чем мелкие кристаллы, образующиеся при быстром замораживании. Существует несколько способов замораживания биомассы: контактное замораживание на охлаждаемых полках; конвективное замораживание охлажденным газом; комбинированное замораживание. Сублимационная сушильная установка (рисунок 18) состоит из сушильной камеры, конденсатора-десублиматора и вакуум-насосной системы.

1, 7 - холодильные установки; 2 - холодильник; 3 - полки; 4 - сублиматор; 5 - конденсатор; 6 - вакуум-насос; 8 -насос; 9 - емкость для нагрева теплоносителя

Рисунок 18. Схема установки периодического действия: (рис. Н.А. Войнова)

Конструктивное оформление отдельных элементов схемы обусловлено спецификой сублимируемого материала и стремлением организовать непрерывный и высокоинтенсивный процесс сушки. В промышленных сублимационных установках подвод энергии осуществляется в основном за счет теплопроводности, инфракрасного излучения, токами высокой частоты. Применение сублимационной сушки с использованием комбинированного энергоподвода (ИК - излучения, энергии ультразвука и принудительного потока газа) позволяет снизить удельный расход энергии и увеличить способность к восстановлению бактерий из сухого концентрата. Наиболее эффективна сублимационная сушка в поле ультразвука и атмосфере инертного газа. К тому же значительно сокращается удельный расход энергии по испаряемой влаге по сравнению с контактной сублимационной сушкой.

Лабораторный практикум

Лабораторная работа

Устройство микробиологической лаборатории, техника безопасности и порядок работы в ней.

Цель занятия: ознакомление с организацией работы лаборатории биотехнологии и необходимым оборудованием (приборы и их назначение, виды посуды, методы стерилизации и т.д.). Изучить санитарно-гигиенические и технологические требования к устройству лабораторий, особенности техники безопасности; приобрести практические навыки по уходу за оборудованием, посудой, приготовлением и оценкой качества растворов.

Правила работы в микробиологической лаборатории

1. В помещении микробиологической лаборатории должны строго соблюдаться порядок и чистота, работать нужно обязательно в белом халате.

2. Рабочее место на учебном столе закрепляется за учащимися на все время занятий.

3. Учащийся работает всегда с одним и тем же микроскопом и несет, за него ответственность.

4. На учебном столе не должно быть никаких лишних предметов, мешающих работе,

5. Перед началом работы следует ознакомиться с содержанием лабораторной работы.

6. По ходу работы необходимо вносить в рабочую тетрадь записи и зарисовки наблюдений.

7. Все использованные инструменты (иглы, петли, пинцеты, пипетки и т.д.), а также предметные и покровные стекла должны стерилизоваться в пламени горелки или опускаться в сосуд с дезинфицирующей жидкостью.

8. В конце занятия необходимо сдать преподавателю все культуры микроорганизмов и другие материалы, а затем привести в порядок рабочее место.

Материальное обеспечение: учебная лаборатория; оборудование: ламинарный бокс, термостат, центрифуга, микроскопы, водяная баня, холодильник, дистиллятор, автоклав, ферментер; пластиковая и стеклянная посуда.

Задание для студентов:

1. Описать оборудование лаборатории биотехнологии, микробиологической биотехнологии.

2. Назвать функции приборов и правила работы с ними.

3. Перечислить требования к сотрудникам, оборудованию, помещениям.

2. Ознакомиться с оборудованием микробиологической лаборатории и заполнить таблицу 1.

Таблица 1.

| Основное оборудование учебной микробиологической лаборатории | Назначение, схематичное изображение, фотография |
| --- | --- |
| 1 Петля микробиологическая |  |
| 2 Стекло предметное прямое |  |
| 3 Стекло предметное с лункой |  |
| 4 Покровное стекло |  |
| 5 Чашка Петри |  |
| 6. Шпатель Дригальского |  |

Контрольные вопросы:

1. Где, как и по какому принципу проводится организация лаборатории биотехнологического цикла? Какие санитарно-гигиенические требования предъявляются к устройству лаборатории?

2. Опишите основные отделы лаборатории, требуемое оборудование в каждом отделе, уровень образования специалистов, имеющих право работы в лаборатории.

3. Основные требования техники безопасности лабораторий микробного синтеза биотехнологического профиля.

4. Виды пластиковой и стеклянной посуды и их использование.

5. Правила работы с реактивами.

Лабораторная работа

Измерение рН и окислительно – восстановительного потенциала биологических систем

Цель работы: Освоить методы с помощью рН-метра и методы определения окислительно-восстановительного потенциала.

Методика выполнения работы:

Оборудование и материалы: рН-метр, потенциометр, сосуд с двумя краниками, индикаторный платиновый электрод, хлорсеребряный электрод сравнения, бутылка пива, баллон с углекислым газом.

Ход работы:

Определение рН и окислительно-восстановительного потенциала пива.

Стойкость пива к помутнению в основном зависит от величины его rH2. Оптимальное значение rH2 для пива составляет 11-12. С повышением rH стойкость пива снижается, так как в более окисленном пиве развиваются дрожжи и другие микроорганизмы, при этом нарушается и коллоидная стойкость пива.

Прибор готовят к работе так же, как и при определении рН (рисунок 14). Бутылку с пивом закрывают пробкой с двумя отверстиями, в которые вставляют короткую стеклянную трубку, заканчивающуюся под пробкой, и длинную трубку, доходящую почти до дна бутылки. Короткую трубку через резиновый шланг соединяют с баллоном для диоксида углерода, а длинную с нижним краником сосуда с электродам.

Открыв краники, сосуд заполняют пивом, выдавливая его из бутылки диоксидом углерода до тех пор, пока из верхнего краника не выльется немного пива, после чего оба краника закрывают и в течение 10-15 мин наблюдают за положением стрелки гальванометра. Когда стрелка гальванометра установится на каком-то делении шкалы, делают отсчет в мВ. Затем открывают оба краника, пиво из сосуда вытесняют новой порцией пива из бутылки и снова дожидаются момента установления постоянного потенциала. Измерение считают законченным, когда три последовательных отсчета различаются между собой на 1-5 мВ. Для расчета принимают последний отсчет. Одновременно определяют и рН пива.

Рисунок 14 – Установка для определения рН

Контрольные вопросы

1. Устройство стеклянного электрода для измерения рН.

2. Методы измерения э.д.с. электродной пары.

3. Устройство типового потенциометра.

4. Нормальный элемент Вестона.

5. Проблемы биоэлектрохимии.

6. Роль процессов окисления субстратов и восстановления 02 в   биохимических реакциях.

7. Шкала окислительно-восстановительных потенциалов в клетке.

8. Методы измерения Еh.

Лабораторная работа

Очистка культуральной жидкости методом диализа и электродиализа.

Цель работы: изучить способ очистки методом диализа и электродиализа.

Методика выполнения работы:

Материалы и оборудование: Диализатор, пробирки, стеклянные палочки, резиновые кольца, склянка, мешочек (коллодий), дистиллированная вода, раствор хлорида, культуральная жидкость.

Ход работы

Приготовление коллодиевого мешочка. В чистую сухую пробирку (диаметром 2,5-3см, длиной 4-5см) наливают доверху коллодий и затем выливают его обратно в склянку. Того количества коллодия, которое осталось на стенках, достаточно для приготовления коллодиевого мешочка. Пробирку прокатывают между ладонями, меняя ее расположения так, чтобы слой Колодия не стекал на дно, а равномерно распределялся по стенкам и дну пробирки. В руках пробирка согревается, эфир и спирт испаряются и коллодий высыхает. Через 5-10 минут в эту пробирку наливают воду. Когда коллодиевый мешочек отслоится от стенки пробирки, пинцетом осторожно отделяют его от края пробирки  и вынимают. Для проверки целости в коллодиевый мешочек наливают дистиллированную воду. На рисунке 15 представлен простейший диализатор.

А-коллоидный раствор; Б- растворитель; М-мембрана.

Рисунок 15.  Простейший  диализатор

Диализирование солевого раствора белка. В коллодиевый мешочек (диализатор) наливают на 1/3 объема солевой раствор культуральной жидкости. Мешочек у верхнего края зажимают двумя стеклянными палочками, скрепленными резиновыми колечками (как указано на рисунке 1), и погружают в стакан с дистиллированной водой на 1-2 часа.

Через 1-2 часа с небольшими порциями диализата (наружная жидкость) и диализируемой жидкостью (содержимое мешочка) проделывают реакции на хлориды и на белок и убеждаются в том, что минеральные соли продиффундировали во внешний сосуд, а культуральная жидкость остался в мешочке.

Проба на хлориды в диализате.  К 10 каплям диализата прибавляют 21 каплю 10% раствора азотной кислоты и 1 каплю 1% раствора азотнокислого серебра. Выпадает, осадок хлористого серебра.

Проба на белок в диализате (биуретавая).  К 10 каплям диализата прибавляют 5 капель 10% раствора едкого натра и 1 каплю 1% раствора медного купороса. Получается синее окрашивание, свидетельствующее об отсутствии культуральной жидкости в диализате.

Проба на белок в диализируемой жидкости (биуретавая). К 10 каплям содержимого коллодиевого мешочка (диализируемая жидкость) прибавляют 5 капель 10% раствора едкого натра и 1 каплю 1% раствора медного, купороса. Получается красно-фиолетовое окрашивание, свидетельствующее о наличии культуральной жидкости в диализируемой жидкости.

Контрольные вопросы:

1. Особый вид разделения веществ с помощью мембран, на способных пропускать сквозь свои поры высокомолекулярные коллоидные частицы?

2. Опишите преимущества процесса диализа?

3. Как называется процесс диализа, ускоренный путем применения электрического тока?

4. Опишите процесс ультрафильтрации.

5. Какими методами проводят очистку коллоидных растворов?

Лабораторная работа

Определение концентрации компонентов культуральной

жидкости с помощью фотоэлектроколориметра

Цель работы: Изучить основные понятия фотоэлектроколориметрии, освоить принцип действия фотоэлектроколориметра, ознакомится с оптическим методом определения цветности и методом калибровочной кривой. Количественное определение активности кислой фосфатазы в сыворотке крови.

Метод сравнения оптической плотности стандартного и исследуемого окрашенных растворов

Метод используется при определении концентрации вещества в растворе. Для реализации метода берут определенный объем исследуемого раствора, готовят из него окрашенный раствор для фотометрирования и измеряют его оптическую плотность. Затем в аналогичных условиях готовят 2-3 стандартных окрашенных раствора определяемого вещества известной концентрации. Чтобы избежать больших ошибок, концентрации исследуемого и стандартных растворов должны быть почти одинаковыми. Поэтому сначала измеряют оптическую плотность исследуемого раствора и лишь после этого подбирают концентрации стандартных растворов так, чтобы получить значения их оптической плотности, близкие к значению оптической плотности исследуемого раствора. Оптическую плотность стандартных растворов измеряют в тех же кюветах.

Расчет концентрации окрашенного вещества в исследуемом растворе (в мг/мл) ведут по уравнению (1). Количество определяемого вещества (в мг) рассчитывают с учетом разбавления растворов;

Cx=cctDs*Det!) где Dx - величина оптической плотности исследуемого раствора, Dc, - величина оптической плотности стандартного раствора.

Метод калибровочной кривой

Этот метод также используется для определения концентрации растворов по величине оптической плотности.

Для построения калибровочной кривой готовят серию (5-8) стандартных окрашенных растворов, различающихся по концентрации не менее чем на 30%. Начальное и конечное значения концентраций этой серии должны охватывать область возможных изменений концентрации исследуемого раствора. Кроме того, концентрации стандартных растворов выбирают такими, чтобы оптическая плотность исследуемого раствора находилась примерно в середине калибровочной кривой. Затем измеряют оптическую плотность каждого раствора и на миллиметровой бумаге строят кривую (см. рис. 1) Кривую периодически проверяют по 2 - 3 свежеприготовленным стандартным растворам. Измерив оптическую плотность исследуемого раствора, находят ее значение на оси ординат, а затем на оси абсцисс - соответствующее значение концентрации. Количество вещества (в мг) в исследуемом растворе рассчитывают с учетом разбавления.

Методика выполнения работы

Материалы и оборудование. Фотоэлектроколориметр, колба мерная на 100 мл; пипетки с одной меткой на 0,1, 2 и 5 мл; сыворотка крови; Субстратно-буферный раствор (рН=4,8, 410 мг лимонной кислоты. 1,125г цитрата натрия и 165 г/л н-нитрофенилфосфата, натрия растворяют в 100 мл бидистиллированной воды: реактив устойчив при 0°С в течение недели); стандартный раствор n-нитрофенола (растворяют 13,9 г/л n-нитрофенола в 1,00 мл 0,02 н. раствора гидроксида натрия); гидроксид натрия (0,1 н. и 0,02 н.).

Ход работы

В две пробирки вносят по 5 мл субстратно-буферного раствора, доведенного до температуры 37°С. Затем в одну из пробирок (опыт) добавляют 0,1 мл сыворотки крови, а в другую (контроль) - 1 мл воды. Смеси тщательно перемешивают и инкубируют в течение 30 мин при 37°С, после чего в обе пробирки прибавляют по 5 мл 0,1 н. раствора гидроксида натрия. Перемешивают и фотометрируют при 420 нм в кювете толщиной 1см против 0,02н. раствора гидроксида натрия.

За единицу активности принимают такое количество фермента, которое освобождает 1мк моль n-нитрофенола в заданных условиях (0,1мл сыворотки крови, конечный объем испытуемого раствора 11,1л/г, время инкубации 30 мин, оптимальная температура 37°С). При расчете активности пользуются калибровочной кривой, которую строят следующим образом:

1, 2, 3, 5 и 7 л/г стандартного раствора n-нитрофенола, содержащих соответственно 1, 2, 3, 4 и 5 мкмоль вещества, доводят до конечного объема 11,1 л/г с помощью 0,02 н. раствора гидроксида натрия и измеряют величину экстинкции окрашенных растворов против 0,02 н. раствора гидроксида натрия при 420 нм. По оси ординат откладывают значения экстинкции, а по оси абсцисс - количество п-нитрофенола. По калибровочной кривой находят количество п-нитрофенола в пробе и рассчитывают активность фермента.

Контрольные вопросы:

- Явление фотоэффекта.

- Фотоэлементы.

- Соответствие цвета раствора и соответствующих им цветофильтров

- Схема двухлучевого фотоэлектроколориметра с двумя фотоэлементами

5. Оптическая схема фотоэлектроколориметра ФЭК-Н-54.

6. Метод калибровочной кривой.

Лабораторная работа

Применение хроматографических методов анализа и разделения культуральных жидкостей

Цель работы: ознакомление с методами хроматографии и их практическое применение в условиях анализа и разделения культуральных жидкостей.

Методика выполнения работы

Материалы и оборудование: шкаф сушильный, пульверизатор, пипетки из капиллярных трубок, хроматографические сосуды стеклянные (цилиндры) с крышками стеклянными притертыми, пластинки стеклянные (3·20см), химические стаканы с носиком, палочки стеклянные, скрепленные по 3шт каучуковыми кольцами, бумага хроматографическая, быстро впитывающая, лизин, глицин и фенилаланин (0,1М) в изопропиловом спирте (10%-ном), подкисленном соляной кислотой, нингидрин (0,5%-ный) в ацетоне (95%-ном).

Ход работы

Проводят простым карандашом линию на расстоянии 3см от короткого края листа хроматографической бумаги (10·20 см), делят прямую линию на отрезки по 2см и деления обозначают цифрами 1,2,3 и 4. Помещают этот край бумаги на две стеклянные пластинки, расположенные параллельно друг другу с зазором в 1см, следя за тем, чтобы разметка бумаги оказалась под зазором. Бумагу прижимают к нижним пластинкам двумя такими же верхними пластинками.

Заполняют три капиллярные пипетки растворами аминокислот на расстоянии около 1см  от оттянутого конца. В мерную пипетку набирают раствор лизина, во вторую – глицина и в третью фенилаланина. Прикасаясь кончиком первой пипетки к бумаге в точке 1, выпускают половину раствора лизина, а оставшуюся часть раствора лизина наносят в точку 4. Через несколько минут, когда пятно в позиции 4 подсохнет, наносят на хроматограмму раствор глицина (в точках 2 и 4), а затем раствор фенилаланина (в точках 3 и 4). В результате в точке 4 будет нанесена смесь трех аминокислот – лизина, глицина и фенилаланина, а в точках 1,2 и 3 отдельно каждая из них.

Для проявления хроматограмму помещают в хроматографический сосуд, на дно которого налита смесь бутанола, уксусной кислоты и воды (15:3:7). Хроматограмму подвешивают так, чтобы короткий край её со стороны линии нанесения аминокислот был погружен в проявитель на 1–2см. сосуд плотно закрывают крышкой и оставляют в нем хроматограммы на 2 часа. За это время проявитель пройдет по хромотограмме путь снизу вверх, равный примерно 10см (восходящая хроматограмма).

Хроматограмму вынимают из сосуда, отмечают границу фронта проявитель, делая небольшие надрезы ножницами слева и справа и высушивают над тягой. На высушенную хроматограмму наносят при помощи пульверизатора 0,5%-ный раствор нингидрина в ацетоне так, чтобы вся хроматограмма была равномерно (без подтеков) смочена раствором.

Как только ацетон испарится, хроматограмму помещают в сушильный шкаф при температуре 70°С на 15мин. Позиции аминокислот на хроматограмме выявляются в виде синем – фиолетовых пятен.

Чтобы определить, какая из аминокислот смеси (4) является лизина, глицина или фенилаланином, сравнивают позиции аминокислот- свидетелей позициями аминокислот разделяемой смеси. Аминокислоты располагающиеся на одном уровне, и идентичны.

Идентификацию аминокислот можно осуществить по значению Rf  (коэффициент подвижности по фронту проявителя). Для этого измеряют с точностью до миллиметра расстояние, пройденной проявителем от линии нанесения каждой аминокислоты на хроматограмму до центра цветного пятна, образовавшегося в результате нингидриновой реакции. Путем деления величины пути, пройденного аминокислотой на хроматограмме, на величину, пройденного проявителем, находят значение коэффициента подвижности (Rf) каждой аминокислоты свидетеля. Такие же расчеты проводят с аминокислотами исследуемой смеси. Сопоставляя величины Rf аминокислот – свидетелей и аминокислот исследуемой смеси, дают заключение о природе аминокислот в составе изучаемой смеси.

Контрольные вопросы

- Что называют хроматографией? Её основные методы

- В чём заключается сущность метода хроматографии на молекулярных ситах?

- Объясните принцип разделения смесей методом ионообменной хроматографии.

- В чём заключается специфичность метода аффинной хроматографии?

- Каковы особенности хроматографии на иммуносорбентах?

Лабораторная работа

Основные приборы и методы для выделения и очистки готовых продуктов

Цель работы: ознакомиться с теоретическими основами процесса выделения и очистки готовых продуктов микробиологического синтеза, получить практические навыки работы в этой области.

Методика выполнения работы

Материалы и оборудование: термостат, баня водяная, воронка стеклянная, цилиндр измерительный с носиком на 50 мл, пластинка фарфоровая, колба коническая (Эрленмейера) на 100 мл, пробирки стеклянные химические, плесневый порошок, крахмал (1%-ный), йод (0,3%-ный) в иодиде калия (3%- ном).

Ход работы:

Получение препарата амилаз из плесневых грибов (по Фениксовой)

Культивирование плесневых грибов. Плесневые грибы развиваются на синтетических питательных средах с небольшим числом компонентов. Состав одной из них (среда Чапека) таков: сахароза - 3г, NаNО3 - 0,2г, КН2РО4 - 0,1г, МgSO4 - 0,05г, КСl - 0,05г, FеSO4 (или Fе2(SO4)3) - 0,001г, вода до 100 мл (рН=7). Для получения грибной массы вносят кусочек плесени непосредственно с заплесневевшего предмета (или пользуются чистой культурой гриба Аspergillus niger) в питательную среду Чапека. Колбу помещают в термостат при температуре 25-28ºС. Через 5-6 дней на поверхности жидкости вырастает мощная пленка гриба, вполне пригодная для выделения амилазы.

Получение препарата грибных амилаз. Грибную массу отделяют от среды фильтрованием, распределяют ее небольшими кусочками по поверхности стекла и высушивают при температуре 37°С. Воздушно-сухую массу, затем тщательно растирают в фарфоровой ступке с трехкратным количеством кварцевого песка. Полученный тонкий однородный порошок используют для проведения опытов с амилазой.

Обнаружение действия грибных амилаз. 2г полученного препарата плесневых грибов смешивают с 50 мл воды, нагретой до 37ºС, энергично встряхивают в течение 5 мин, а затем настаивают 2ч при той же температуре.

После повторного встряхивания твердый осадок отфильтровывают. В фильтрате содержится комплекс грибных амилаз. В пробирку наливают 5 мл полученного фильтрата, прибавляют 10 мл 1%-ного раствора крахмала, быстро перемешивают и тотчас же одну каплю содержимого пробирки, извлеченную стеклянной палочкой, смешивают на фарфоровой пластинке с 1-2 каплями раствора йода в иодиде калия. Проба окрашивается в интенсивно синий цвет.

Пробирку помещают в водяную баню, нагретую до 40°С. Через каждые 2 мин повторяют взятие проб. По мере расщепления крахмала пробы будут окрашиваться в различные цвета - синий, фиолетовый, красный, и, наконец, желтый, вследствие образования декстринов разной степени сложности.

Ферменты амилазного комплекса ускоряют гидролиз крахмала с образованием разнообразных промежуточных и конечных продуктов. В препарате грибных амилаз содержится в основном α-амилаза. О степени гидролиза ею крахмала можно судить по изменению окраски крахмала и декстринов с йодом. Амилоза, присутствующая в крахмале, дает синее окрашивание с йодом; амилодекстрины (молекулярная масса – 10000) - сине-фиолетовое; эритродекстрины (молекулярная масса от 4000 до 6000) - красно-бурое; ахродекстрины (молекулярная масса около 3700) - почти никакого окрашивания и, наконец, мальтодекстрины (молекулярная масса около 1000) совершенно не окрашиваются йодом.

Контрольные вопросы

1. Дать понятие культуральной жидкости (КЖ);

2. Перечислить методы выделения целевых продуктов.

3. Дать общую характеристику метода седиментации.

4. Что представляет собой процесс фильтрования?

5. Перечислить мембранные методы разделения растворов.

6. В чем преимущества мембранных методов разделения?

7. Что называется центрифугированием?

8. Дать определение диализа и электродиализа.

9. Что называют микрофильтрацией?

10. Что представляют собой процессы обратного осмоса и   ультрафильтрации.

11. Рассказать порядок выполнения работы.

Тестовые задания

Выращивание микроорганизмов в жидкой питательной среде при постоянной аэрации и поддержании необходимых параметров:

а) глубинное культивирование

б) поверхностное культивирование

в) периодическое культивирование

г) субкультивирование

д) тубулярное культивирование

Выращивание микроорганизмов на твердой питательной среде:

а) поверхностное культивирование

б) глубинное культивирование

в) непрерывное культивирование

г) тубулярное культивирование

д) субкультивирование

Аппарат (реактор) в котором осуществляется микробиологический синтез:

а) ферментер

б) центрифуга

в) вакуум - насос

г) электролизер

д) сепаратор

Химические показатели, характеризующие процесс культивирования:

а) рН, концентрация О2 и СО2 в КЖ, окисл. - восстановл. потенциал

б) температура, давление, рН, вязкость, окисл - восстановл. потенциал

в) рН, температура, давление, вязкость, концентрация О2 и СО2

г) концентрация О2 и СО2 , вязкость, температура, давление, рН

д) давление, окисл. - восстановл. потенциал, температура, вязкость

Физические показатели, характеризующие процесс культивирования:

а) температура, давление, мощность, вязкость, скорость потока газа и среды

б) рН, температура, давление, концентрация О2 и СО2, мощность, вязкость

в) температура, давление, мощность, окисл. - восстановл. потенциал, рН

г) температура, концентрация О2 и СО2 , окисл. - восстановл. потенциал

д) рН, концентрация О2 и СО2, окисл. - восстановл. потенциал, темература

Аппараты, предназначенные для разделения неоднородных систем методом фильтрования через перегородку (ткань, металлическая сетка, и др.), называют:

а) фильтрами

б) компрессорами

в) мембранами

г) разделителями

д) отстойниками

Оксистат – это способ  основанный на регулировании изменения:

а) растворенного кислорода

б) давления, температуры

в) рН, давления, вязкости КЖ

г) температуры, рН

д) вязкости КЖ, давления

Для дезинтеграции биомассы с целью выделения из нее конечного продукта можно применять:

а) ультразвуковые установки

б) антибиотики

в) ультрафиолетовое облучение

г) перемешивание

д) центрифуги

Затраты на стадии выделения продукта зависят от:

а) метода выделения

б) концентрации биомассы

в) температуры и давления

г) рН  культуральной жидкости

д) силы тяжести

Воздух в ферментере не выполняет функций:

а) осуществляет подогрев КЖ

б) вывод газообразных продуктов

в) отводит биологическое тепло

г) увеличивает скорость массопередачи

д) снабжение м.о. кислородом

В культуральной жидкости  после окончания ферментации не содержатся:

а) питательная среда с концентрацией S0

б) питательная среда с концентрацией S

в) микроорганизмы с концентрацией Х0

г) микроорганизмы с концентрацией Х

д) продукты метаболизма

Коэффициент разбавления обозначают буквой:

а) Д

б) F

в)

г) V

д) Х

Непрерывное культивирование имеет разновидности:

а) процессы полного вытеснения и полного смешения

б) процессы внутренние и внешние

в) процессы с постоянным и переменным объемом

г) процессы управляемые и неуправляемые

д) процессы до и после культивирования

Технологическая схема – последовательность процесса изображенная так чтобы было видно:

а) поэтапное расположение оборудования и ход технологического процесса

б) количество оборудованияи его аппаратурное описание

в) последовательность операцийпроцесса культивирования

г) поэтапное расположение помещений на заводе и ход технологического процесса

д) как надо работать с посевным материалом

Водяная рубашка – это:

а) полость окружающая подверженные  нагреву элементы  оборудования

б)полость окружающая подверженные  перемешиванию  элементы машин

в) полость, (аппарат)   наполненная водой  для    культивирования

г) полость - емкость с водой для разведения рыб

д) полость, находящаяся в основном оборудовании процесса культивирования

Бокс микробиологический – замкнутый объем (помещение) обеспечивающий соблюдение правил:

а) асептики при работе с микроорганизмами

б) по противопожарной технике

в) работы с химическими реактивами

г) работы в химической лаборатории

д) работы с м.о. без соблюдения  стерильных условий

Барботаж (барботирование) – это:

а) продувание газа или пара через слой жидкости

б) продувание  пара  или  газа  через  слой   газа

в) культивирование   при   продувании    азота

г) культивирование  при  продувании  кислорода

д) растворение   пара   в   газовой   фазе

Аэротенк – проточный аэрируемый резервуар в котором сточная жидкость очищается с помощью взвешенных в ней:

а) м.о активного ила

б) мембран

в) химических реактивов

г) наполнителей

д) мелких асбестовых шариков и капсул

Продукт из культуральной жидкости нельзя выделить следующими методами:

а) центрифугирование

б) лиофилизация

в) вымораживание

г) кристаллизация

д) выпаривание, сушка

Чтобы выделить продукт из клеточной биомасы:

а) ее надо дезинтегрировать ферментативно

б) можно применять центрифугирование

в) надо его перевести в нерастворимое состояние

г) надо сразу применять экстракцию

д) можно использовать ионообменные смолы

В ферментер поступает:

а) питательная среда и ЧК

б) культуральная жидкость

в) минеральные соли

г) вода и готовый продукт

д) аммиачная вода и КЖ

При работе ферментера теплота:

а) отводится

б) подводится

в) теплообмена нет

г) поглощается м.о

д) не выделяется

Глубинное культивирование:

а) более технологично

б) более старый метод

в) проводится на твердых средах

г) не применяется для дрожжей

д) не применяется для грибов

При выборе сырья для приготовления питательной среды можно не учитывать:

а) способы стерилизации воздуха

б) физиологическая потребность м.о

в) технология производства

г) расход веществ во время культивирования

д) стоимость сырья

В типовой технологической схеме биотехнологического производства нет стадии:

а) селекция микроорганизмов

б) очистка сточных вод

в) стерилизация воздуха

г) культивирование микроорганизмов

д) получение посевного материала

Процессом называется:

а) изменения, в системе, приводящее  к  возникновению  новых  свойств

б) изменения, в системе не  приводящие к  возникновению  новых  свойств

в) изменения, в системе под  механическим  воздействием  на  материалы

г) какая-либо  операция в системе под    воздействием  на  материалы

д) любое изменение  в  системе

Мембранные методы выделения и очистки продукта:

а) диализ, ультрафильтрация, микрофильтрация

б) адсорбция, иммуносорбция, десорбция

в) ректификация и электроэкстракция

г) газо - жидкостная хроматография

д) флотация, сепарирование, центрифугирование

В этом процессе используют селективные полупроницаемые мембраны, пропускающие низкомолекулярные и задерживающие высокомолекулярные соединения. О каком процессе идет речь?

а) диализ

б) ультрафильтрация

в) электродиализ

г) ректификация

д) флотация

До процесса ферментации надо провести стадии:

а) получение посевного материала

б) отделение биомассы

в) осветление  культуральной жидкости

г) очистка сточных вод

д) выделение целевого продукта

По виду теплоносителя сушилки подразделяются:

а) воздушные, газовые, паровые

б) паровые, огневые, вакуумные

в) воздушные, водные, паровые

г) воздушные, паровые, вакуумные

д) паровые, воздушные, огнеувые

Если  продукт находится  в  растворе (КЖ), то  не  применяют  следующие   методы  выделения:

а) центрифугирование

б) ионный  обмен

в) адсорбцию

г) экстракцию

д) кристаллизацию

Для   увеличения скорости фильтрации   используют:

а) предварительную   обработку  КЖ

б) повышение  температуры  до  100 0 С

в) отстойники специальной  конструкции

г) интенсивное перемешивание

д) разбавление  раствора

Сублимационную сушку выгодно применять:

а) для  термолабильных   препаратов

б) при предварительной   обработке  КЖ

в) для всех препаратов

г) для  кормовых  дрожжей

д) вообще   не   выгодно

Список используемой литературы

1. Загоскина Н.Г., Назаренко Л.В., Калашникова  Е. А. Биотехнология: теория и практика. – М.:Оникс, 2009. – 496 с.

2. Матвеев В.Е. Научные основы микробиологической технологии.-М.:Агропромиздат, 1995-224с.

3. Зудин Д.В., Кантере В.М. Автоматизация биотехнологических исследований. -М.: Высшая школа, 1997.-111с.

5. Калганова, Т. Н. Практикум по микробиологии и биотехнологии: лабораторные работы / Т. Н. Калганова. – Южно-Сахалинск: СахГУ, 2011.–56 с.

6. Еремина И.А., Кригер О.В. Лабораторный практикум по микробиологии: Учебное пособие. - / Кемеровский технологический институт пищевой промышленности. – Кемерово, 2005. -  112 с.

8. Яковлев В.И. Технология микробиологического синтеза. – Л.:Химия. 1997. – 272 с.

9. Печуркин Н. Популяционная микробиология .- Новосибирск: Наука, 1988.-227с.

10. Тихонов И.В., Рубан Е.А., Грязнева Т.Н. и др. Биотехнология (под ред. акад. РАСХН Воронина Е.С.) – СПб.: ГИОРД, 2005.–792с.

11. Бирюков В.В.  Основы промышленной биотехнологии. – М.:КолосС, 2004. – 296с.

12. Бирюков В.В., Кантаре В.М. Оптимизация периодических процессов микробиологического синтеза. – М.:Наука,1985. – 292с.

13. Кафаров В.В., Винаров А.Ю. Моделирование и системный анализ биохимических производств.-М.:Лесная промышленность, 1985.-280с.

14. Ю.Кирхнер. Тонкослойная хроматография. Т. 1,2. М.: Мир. 1981.

15. М.П.Волынец. Количественная тонкослойная хроматография в неорганическоманализе. М.:Мир. – 1985. – 45 с.

16. Лабораторное руководство по хроматографии и смежным методам, т. 1, 4. Подред. О.Микеша, М.: Мир.- 1982. – 112 с.

17. О.А.Шпигун, Ю.А.Золотов. Ионная хроматография . М.: МГУ. 1993.

18. Е.А.Стыскин, Л.Б.Ициксон. Е.В.Брауде. Практическая высокоэффективная жидкостная хроматография. М.: Химия. 1996. – 156 с

19 Черкассов А. Н., Пасечник В. А., Мембраны и сорбентфы в биотехнологии.- М.:Химия,1991.-149с.

20. Грачева И.М., Иванова Л.А, Кантере В.М. Технология микробных белковых препаратов, аминокислот и биоэнергия. М.:Колос, 1992.  - 383 с.

21. Калунянц К.А., Голгер Л.И., Балашов В.Е. Оборудование микробиологических производств. М.: Агропромиздат, 1987. -  398 с.

Зауре  Каркиновна Нарымбаева

Бахытжан Шильмирзаевич Кедельбаев

Анар Маденовна Есимова

Ажар Абубакирова

«Приборы и методы исследования биологических систем»

Учебное пособие

Редактор  Нарымбаева З.К.

Подписано в печать «___»________2017

Формат бумаги 1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем  5,5 п.л.

Тираж 50 экз. Заказ №______

© Издание Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова, 2017

Издательский центр  ЮКГУ им. М. Ауэзова,  г. Шымкент, пр. Тауке-хана, 5