Ф.7.03.-18

Орынбасаров А.К.

Мұнай және газ игерудің жобалау негіздері

пәні бойынша

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

Шымкент, 2017ж

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ

МИНИСТРЛІГІ

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті

«Механика және мұнайгаз ісі» факультеті

«Мұнайгаз ісі» кафедрасы

Орынбасаров А.К.

«Мұнай және газ игерудің жобалау негіздері»

пәнінен 5В070800 – «Мұнайгаз ісі» мамандығының студенттері үшін

пәнді оқу бойынша

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

Шымкент – 2017ж.

ОӘЖ 622.279.23

ОӘЖ 33.62

Құрастырушылар: Орынбасаров А.К. «Мұнай және газ игерудің  жобалау негіздері» пәнінен пәнді оқу бойынша дәрістер жинағы. – Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2017. – 50бет.

Дәрістер жинағы «Мұнай және газ игерудің  жобалау негіздері» пәнінің оқу жоспары және бағдарламасы талаптарына сай құрастырылған және курстың тапсырмаларын орындау бойынша қажетті мәліметтерді қамтиды.

Қысқаша түсініктеме. дәрістер жинағы 5В070800 – «Мұнайгаз ісі» мамандығының күндізгі және сырттай оқу бөлімдерінің студенттеріне арналған.

Пікір беруші: 	Надиров К.С.. – «Мұнайгаз ісі» кафедрасының х.ғ.д., профессор

«Мұнай-газ ісі» кафедрасының мәжілісінде (хаттама №      «      » ___201_ж.) және «Механика және мұнай-газ ісі» факультетінің әдістемелік комиссиясымен (хаттама №     , «      »           201_ж.) қарастырылып баспаға ұсынылған

М.Әуезов атындағы ОҚМУ Әдістемелік кеңесімен басылымға ұсынылған хаттама №        , «           »             201_ж.

МАЗМҰНЫ

| 1тақырып. Кіріспе | 6 |
| --- | --- |
| 2тақырып. Ұңғымаларды бұрғылаудың даму тарихы | 8 |
| 3тақырып.Таужыныстардың механикалық қасиеттері | 10 |
| 4тақырып. Мұнай мен газға терең бұрғылау үшін бұрғылау қондырғылары | 15 |
| 5тақырып. Айналмалы бұрғылау мен түсіріп-көтеру операцияларына арналган кұрал-жабдықтар | 19 |
| 6тақырып. Шығарып тастауды болдырмайтын кұрал-жабдық | 23 |
| 7тақырып. Мұнай мен газдың теңіз кенорындарын әзірлеудің ерекшеліктері | 28 |
| 8тақырып. Бұрғылау ерітінділерінің функциясы | 31 |
| 9тақырып. Мұнай негізіндегі бұрғылау ерітінділері | 33 |
| 10тақырып. Ұңғымаларды шаю функциясы мен режимдері | 36 |
| 11тақырып. Бұрғылау ерітінділерін даярлау жүйесі | 38 |
| 12тақырып. Бұрғылау режимі | 40 |
| 13тақырып. Шаю ерітіндісінің өнім беруші қабатқа ықпалы | 43 |
| 14тақырып. Ұңғымадағы шегендеуші бағанның жұмыс жағдайы | 45 |
| 15тақырып. Ұңғыманы игеруге даярлау | 47 |

КІРІСПЕ

Қазақстан Республикасының Президентінің Қазақстан халқына Жолдауында: Жаңа индустрияларды қалыптастырумен бірге – дәстүрлі базалық салалардың дамуына тыныс беру қажет, атап айтқанда еліміздің мұнайгаз кешендері тежелдетілген дүниежүзілік сұраныс жағдайында экономикалық өсудің тұрақтылығы үшін өздерінің стратегиялық мәнін сақтау қажет, жаңа нарыққа шығу және жеткізілімдердің географиясын кеңейту қажет. Минералды-шикізат базасының кеңейтуіне көп көңіл бөлінуі қажет. Геолого-барлаудың белсенді жүргізілулері қолға алынуы қажет. Осы салалардың ары қарай дамуы шикізаттың тереңдетілген кешендің өңделуімен қатаң байланыстырылған болуы қажет.

Жоғары капиталдық салымдармен сипатталатын, бұрғылау жұмыстарының тиімділігінің жоғарылауы, үнемі мұнайгаз саласының басым бағыттарының бірі болатын. Ұңғымалардың тұрғызылуларының технологиялық және технико-экономикалық тиімділігі бұрғылау ерітінділерінің сапасына байланысты. Бұрғылау ерітінділерінің сапасы, сонымен қатар ұңғыманың потенциалдық өнімділігінің сақталуын да анықтайды.

Мұнай және газ өндірістерінің мамандарынына монтаж және тасымалдауға бақылау мен қондырғы күтім жасау мәселелерін іс-тәжірибе барысында шешу керек. Бұдан басқа мамандардың міндеті болып технологиялық схемаларды өңдеу және монтаж процестері, дайындық монтаждау жұмыстары, қондырғыны дайындау және т.б. сұрақтарды жауап бере алу керек.

Жоғарыда аталған оңтайлы шешімдерден монтаждауға кететін құбырдың оңтайлы және өнім шығынын шешуге болады және де монтаж жұмыстарын орындау уақытын қысқартуға болады. Осының нәтижесінде жөнделген қондырғыны іске қосуға болады.

Мұнай және газ ұңғымаларына жататын қондырғыларды ғимараттау үшін барлық бөлшектерді темір бетонды іргетасқа немесе сваркіленген қалың қабатты бұрғылау құбыры конструкцияға орнатылады.

Монтаждау үшін көтеру-тасымалдау мен такелажды жасақтар, өнімділікті арттыру, жұмыс қауіпсіздігі мен сапасына байланысты технологиялық тәсілдер жетілдіріп өндірілген. Әсіресе монтаждың технологиялық құрылысы үлкен жетістікке жеткен. Крандар, мачталар, жүккөтергіштер көмегімен салмағы көтерілетін қондырғыға қарағанда жеңіл және монтаждың жаңа тәсілдері шығарылған.

Мұнай және газ игерудің  жобалау негіздері тиімділігін таңдау үшін жан-жақты қондырғы туралы білу керек. Олар: қондырғының салмағы, өлшемдері, жұмыс талаптары, температура, қысым, жүктеу тәртібі, жинақ дәлдігі болып табылады.

Дәрістер жинағы «Мұнайгаз ісі» бағытында студенттерді дайындау кезінде оқытылатын бакалавриат пәннің бағдарламасы мен талаптарына сай орындалған.

1. МОДУЛЬ. МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ ҰҢҒЫМАЛАРЫН БҰРҒЫЛАУ

1 дәріс. Кіріспе лекциясы. Мұнай-газ операциялары туралы жалпы мәлімет

1. Пәннің тақырыбы, оның мәні, мазмұны және басқа шектес пәндермен байланысы

“ Мұнай және газ игерудің  жобалау негіздері ” пәннің негізгі мақсаты, бұл алған білімдер жүйесінің негізінде бұрғылау жабдықтардың салмағын, сыртқы өлшемдерін және беріктілік сипаттамаларын назарға ала отырып монтаждау әдісі мен тәсілін әзірлеу, қажет технологиялық жабдықтар мен жасақтарын таңдап қабылдау бойынша инженерлік ойларды қалыптастыру, сонымен қатар монтаждалуын ұйымдастыру.

“Мұнай және газ игерудің жобалау негіздері ” пәннің негізгі мәселелері бұл:

- Монтаждауға тиісті мұнайгаз жабдықтың салмағына, пішіне және монтаждау жұмысын жүргізу жағдайына байланысты монтаждау әдісі мен тәсілін қабылдай алуды үйрету;

- Қазіргі таңдағы техникалық жасақтар мен технологиялық жабдықтарды оқып үйренуі;

- Технологиялық жұмыстарды ұтымды және қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз етуші монтаждаудың технологиялық сұлбасын түзу және монтаждау, жабдықтар мен такелаждық жасақтарды іріктеу әдісін меңгеру;

- Мұнайгаз жабдықтарын монтаждаудың жаңа және жетілген әдісімен таныстыру.

- Студенттердің бойында өндірістік жағдайда технологиялық, сондай-ақ қосу мен игеру жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу бойынша білім, біліктілік пен қабілетті қалыптастыру.

Пәнді оқып үйрену барысында студент келесі мәселелерді шеше алауы тиіс:

- Технологиялық жұмыстарды жүргізуге қажетті құжаттарды әзірлеу;

- Технологиялық алаңдарды ұйымдастыру;

- Технологиялық жасақтарды және техникалық құралдарды таңдап қабылдау;

- Жалпы технологиялық жұмыстарды (жабдықтардың орналасу жағдайын тексеруді, технологиялық алаңда тасмалдауды, жабдықтарды тепе-теңгеруді және т.б.) ұйымдастыру және оларды жүргізу;

- Қондырғыларды техникалық пайдалану талаптары;

- Мұнайгаз жабдықтарын монтаждау кезіндегі қойылатын талаптары;

- Мұнайгаз жабдықтарын монтаждау және пайдалану кезіндегі еңбекті және қоршаған ортаны қорғау.

2. Мұнай-газ операциялары туралы жалпы мәлімет

Ең бірінші ұңғылар Азербайжанда штангалық айналмалы тәсілде қолмен бұрғьшанған. Кейіндеп штангалық соққылама бұрғылау тәсілі қолданылған. 1887 ж. Азербайжанда арқанды соққылама бұрғылау тәсілі қолданылды.

Қолмен бұрғылаудан механикалық бұрғылау тәсіліне көшу, бұрғылау жұмыстарында әр түрлі механизациялау мәселелерін шешуді қажет етті. Бұл жұмыстарға орыс инженерлері Г. Д. Романовский (1825-1906ж.), С. Г. Войславтың (1850-1904 ж.) қосқан үлестері айтарлықтай. Г. Д. Романовский 1859 ж. ұңғы бұрғылауда Подольск қаласында бу машинасын қолданған. С. Г. Войслав бұрғылау техникасы саласында ірі өнертапқыштардың бірі болған. 1885 ж. ол диаметрі үлкен ұңғылар үшін қолмен бүрғылау тәсіліне арнап, бүрғы машинасын, 1888 ж. алмастық бүрғылау тәсіліне қондырғы ойлап тапқан. 1894 ж. Брянскіде көлбейте-бағытталған үңғы бүрғылаған.

1901 ж. Америкада ұңғы түбін сүйық ағынымен жуу арқылы роторлық бүрғылау тәсілі бірінші болып қолданылған. Осы кезден бастап айналмалы бүрғылау тәсілінің даму және жетілу кезеңі басталды.

Бақылау сұрақтары

1. Пайдалы қазбаларды өндіруге арналған техника?

2. ҚР қанша кенорнындар бар?

Әдебиеттер

- Едигаров С.Г., Бобровский С.А. Проектирование и эксплуатация нефтебаз и газохранилищ. М.: Недра, 1973 – 180 с.

- Коршунов Е.С., Едигаров С.Г. Потери нефти, нефтепродуктов и газов и меры их сокращения. М.: Недра, 1968 – 117с.

- Лессиг Е.Н., Лилеев А.Ф., Соколов А.Г. Листовые металлические конструкции. М.: Стройиздат, 1970 –488 с.

- Черникикн В.Н. Сооружение и эксплуатация нефтебаз. М.: Гостоптехиздат, 1955 – 317 с.

2 дәріс. Ұңғымаларды бұрғылаудың даму тарихы. Ұңғымалардың жіктемесі.

1. Ұңғымаларды бұрғылаудың даму тарихы

Ең бірінші бұрғылау жұмыстары қай елде бірінші болып басталғаны туралы деректі мәліметтер осы күнге дейін жоқ. Кейбір мәліметтер бойынша ең бірінші ұңғылар тұз ерітінділерін алу мақсатымен Қытайда біздің әрамызға дейінгі 2000 жыл бұрын бұрғьшанған деген болжамдар бар.

Ресейде ХV1- ғасырда тұз ерітінділерін өндірудегі қолжазбалар сақталған.

Францияда Артауа провинциясында 1126ж. ең бірінші су құдығы (мүмкін үңғы болар) қазылған. Ал Ресейде 1370ж. қазылған болуы мүмкін.

Ең бірінші мұнай ұңғысы 1847ж. Биби-Эйбатта (Азербайжан) бүрғыланған. Осыдан 22 жылдан кейін, 1869 ж. Мирзоев Балахан (Азербайжан) жерінде мұнай ұңғыларын бүрғылауға үлықсат алған. 1871ж. Мирзоев осы жерден терендігі 45 м. екі ұңғы бүрғылап мұнай алған. Осыдан бастап Азербайжанда мұнай ұңғыларының саны жылдам өсе бастаған. 1873 ж.- 9, 1875 ж.-55, 1878ж-301, 1872-1900 жылдары Баку ауданында 3013 мұнай ұңғылары бүрғыланған.

Ұңғылар санының өсуі мұнай өндіру көлемін жылдам өсірді. 1901 ж. 10,7 млн.т мұнай өндірілген. Бүл жалпы Ресей мұнай өнімінің 93 %, ал жалпы дүние жүзі бойынша 50% -ін құрады.

Ресейде мұнай өнеркәсібінің құрьшу күні 1864 ж. деп саналады. Осы жылы полковник А.Н.Новосельцев Таман шатқалында механикалық соққылама бұрғылау тәсілімен мұнай ұңғысьш қазып, 1866 ж. 55 м терендіктен мұнай тапқан.

1876-1880 жж. Майкоп кен орнында терендігі 21-42 м. бірнеше мұнай ұңғылары бұрғыланып мұнай алынған.

1892 ж. Грозный ауданында бірінші мұнай ұңғылары бұрғыланып басталған. 1893 ж. терендігі 132 м ұн^ыдан мұнай табылған.

X1X- ғасырдың екінші жартысында Қырымда (1864 ж.), Ухтада (1898 ж.), Ферғанада (1880ж), Небит-Дагта (1882ж), Урал- Эмбада (1892ж.), Сахалинде (1892 ж.) мұнай ұңғьшары бұрғьшана басталған.

2. Ұңғымалардың жіктемесі

Ұңғы дегеніміз жер қыртысында арнайы бұрғылау аспаптарьшың көмегімен қазылатын диаметрі терендігінен бірнеше есе кіші цилиндр формалы тау-кен құрылысы (1-сурет).

Ұңғының басталатын жері сағасы (1), цилиндрлі беті қабырғасы немесе оқпаны (2), ең төменгі шеті түбі (4) деп аталады. Сағасынан түбіне дейінгі оқпан бойынша ара қашықтық ұзындығы, ал ұңғы осі проекциясының тіке аралығы терендігі деп аталады. Ұңғыларды тіке және көлбеу бұрғылайды. Олардың диаметрі аралықтан аралыққа кішірейіп отырады.

в

Сурет 1. Ұңғылар схемасы:

а,б- тіке ұңтылар; в - көлбейте бағытталған; 1-сағасы; 2-қабырғасы (оқпаны); 3-осі; 4-түбі; 5-керн (үлгі)

Ұңғылар түбін тұтастай (1-сурет а, в) немесе керн алып бұрғылайды (1- сурет, б). Сощысында ұңғы оқпанында бұрғыланып ткен тау жыныстарын білу мақсатымен керн алынады.

ғылар оқпанының остері іс жүзінде кеңістіктік қисық болып келеді. Остері тіке бағыттан 2-3° дейін ауытқыған ұңғьшар тіке Ұңғылар деп аталады. Белгілі бір бағытта және белгілі бұрыпшен қисайтылып бұрғьшанған ұңғылар көлбейте-бағытталған деп аталады.

Тіке бағыттан 90° ауытқыған ұңғылар горизонталь ұңғылар деп аталады.

Сағалары бір біріне едәуір жақын орналасқан көлбейте бағытталған ұңғылар шоғыр құрайды. Кен орындарын мұндай тәсілмен қазу шоғырлама бұрғылау деп аталады.

Өнімді қабаттарды құрғату мақсатымен кейде негізгі оқпаннан

Мұнай және газ ұңғыларын бұрғылау технологиясы

бірнеше қосымша оқпан бүрғылайды. Мұндай ұңғылар көп оқпанды деп аталады.

ұңғылар диаметрі бойынша үлкен, қалыпты және кішірейтілген болып бөлінеді. Диаметрі үлкен ұңғыларға диаметрі ротор диаметрінен кең (760 мм жоғары) ұңғылар жатады.

Шартты түрде терендігі 1000 м дейінгі ұңғылар таяз, 5000 м дейінгілері терең, ал 5000 м терендері, өте терең үңғылар деп аталады.

Ұңғыларды бүрғылау қондырғьшарының көмегімен құрлықга, теңізде бүрғылайды. Теңізде бұрғылау жағдайларында бүрғылау қондырғылары әстакадаларға, арнайы іргетастарға, қалқымалы платформаларға немесе кемелерге орнатылады.

Бақылау сұрақтары

1. Жүктеме не үшін қажет?

2. Ұңғы атқаратын қызметі?

3. Ұңғы конструктивтік ерекшілері?

4. Таужыныстың атқаратын қызметі?

Әдебиеттер

- Едигаров С.Г., Бобровский С.А. Проектирование и эксплуатация нефтебаз и газохранилищ. М.: Недра, 1973 – 180 с.

- Коршунов Е.С., Едигаров С.Г. Потери нефти, нефтепродуктов и газов и меры их сокращения. М.: Недра, 1968 – 117с.

- Лессиг Е.Н., Лилеев А.Ф., Соколов А.Г. Листовые металлические конструкции. М.: Стройиздат, 1970 –488 с.

3 дәріс. Таужыныстардың механикалық қасиеттері

1 Жер қыртысы

Жер шары атмосфера, гидросфера, литосфера немесе жер қыртысы, мантия және ядродан тұрады. Жер қыртысы жер шарының қатты тас қабығы. Оның қальщцығы жер радиусының 1% құрайды және ол мұхитта 5-10 км, ал құрлықга 70-80 км жетеді. Мантия жердің қатты қабығы мен радиусы арасындағы қабығы. Жер қыртысы құрылымы жағынан өте күрделі және онда үздіксіз тектоникалық қозғалыстар болып отырады.

Тектоникалық қозғалыстар деп жер қыртысының жеке блоктарының бір біріне қатысты жылжуын айтады. Тектоникалық қозғалыстар нэтижесінде жер қыртысында бұзылыстар болады. Олар қатпарлық және үзілімдік болып бөлінеді.

Қатпарлы бұзылыстар тектоникалық қозғалыстардың ең басты түрі болып саналады. Қатпар деп тау жыныстары қабатының кері құлауға дейінгі иілуін айтады. Дөңесі жоғары бағытталған қатпарлар антиклиннальды, ал дөңесі төмен бағытталған қатпарлар синклинальды деп аталады (4-сурет). Антиклиналь мен синклинальдағы эр түрлі қабаттардың көлбеюін бөлуші сызық олардың шарнирлері, ал оларға жақын қатпарлар бөлігі қанаты деп аталады.

Шөгінді тау жыныстары қатпарлардан немесе тау жыныстары қабаттарынан тұрады. Қабат біртекті шөгінді тау жыныстарынан тұратын жоғары және төменгі жағынан параллель қабатталған беттермен шектелген геологиялық дене. Қабаттың жоғарғы беті төбесі, ал төменгі беті табаны деп аталады. Төбесі мен табаны аралығындағы қашықтық қабат қалындығы деп аталады.

Сурет 2 Көлбеу

Қабаттың физика-механикалық қасиеттеріне минералдар мен тау жыныстарының минералогиялық құрамы және пайда болу жағдайлары әсер етеді. Тау жыныстарының пайда болуына әсер етуші әнергия көзі бойынша тау жыныстары әндогенді және экзогенді болып бөлінеді. Әндогенді тау жыныстары ішкі жылу әнергиясының, ал экзогенді тау жыныстары жер бетінде сыртқы күн әнергиясының әсерінен пайда болған.

2 Мұнай мен газ жиналатын кеуекті өткізгіш тау жыныстар

Мұнай мен газ жиналатын кеуекті өткізгіш тау жыныстары коллектор деп аталады. Негізінде кез келген кеуекті тау жыныстары коллектор болуы мүмкін. Іс жүзінде дүние жүзіндегі мұнай мен газдың негізгі қоры құмдақ, эк тас, доломит сияқты шөгінді тау жыныстары коллекторларына шоғырланған.

Шөгінді тау жыныстарында бастапқы және екінші кеуек түрлері кездеседі. Біріншілері тау жыныстары құралған кезде пайда болған, екіншілері эк тастардың сілтіленуі, доломиттелінуі, көлемінің кішіреюі, тектоникалық процестер әсерінен кристалдануы нэтижесінде пайда болған.

Мұнай мен газ табиғи резервуарларға жиналады. Олардың қабаттық, массивтік және жан-жағынан литологиялық шектелген түрлері кездеседі. Қабаттық резервуар-коллектор төбесі және табаны жағынан өткізгіштігі нашар тау жыныстарымен шектеледі (5, а-сурет). Массивті резервуарлар гидродинамикалық жүйе құрайтын қалың ткізгіш тау жыныстарынан тұрады (5, б-сурет). Литологиялық шектелген резервуарлар өткізгіш тау жыныстары учаскелері жан жағынан іс жүзінде өткізбейтін тау жыныстарымен қоршалған кеніш.

Мұнай және газ кеніші деп қабат сұйықтарының коллекторларда жиналған жерлерін айтады. Кеніш түрі табиғи резервуарлардың түрлері бойынша анықталады. Мысалы, мұнайдың массивтік резервуарларда жиналуы массивтік кеніш деп аталады.

Сурет 3. Мұнай және газ кеніштерінің схемалары: 1-құм; 2-эк тас; 3-саз балшық; 4-доломит; 5-мұнаймен қаныққан құм; 6-мергель

Қабаттағы және ұңғы түбіндегі қысымдардың айырмашылығына қатынасты, сұйықтың және газдың ұңғы түбіне ағынының пайда болуы негізделеді. Бұл қысым айырмашылығы (депрессия), қабаттағы әнергияның түрінен, қабаттағы жыныстың және сұйықтың физикалық қасиеттерінен, ұңғыдағы сұйықты (газды) алу көлемінен туады. Мұнайы немесе газы бар қабат, бұрғыланған ұңғылары мен қоса-бірікен гидравликалық байланысты жүйе екені анық (егерде қабат тектоникалық бұзылысқа ұшырамаса немесе блоктарға бөлінбесе). Пайдалану ұңғылардың тек қана мұнай-газды облысына емес, қоршаған су қысымды облысына және қабаттың созылған шекарасына дейін әсері тиеді. Сондықтан ұңғы түбіне мұнай мен газ ағынын қамтамасыз етіп жатқан кеніштегі күштердің және әнергиялардың түрлерін, кеніштің құрылымын, қоршаған облысын және жыныстар мен сұйықтар қаситтерін және барлық мұнай қабатының бір-бірімен байланысты жүйеде деп есептеп қарастыруымыз қажет.

Ұңғы түбіне сұйықтың, мұнай мен газдың ағысын шақыратын қабаттағы әнергияның түрінен, қабаттағы жыныстың және сұйықтың физикалық қасиеттерінен, ұңғыдағы сұйықты (газды) алу көлемінен туады. Мұнайы немесе газы бар қабат, бұрғыланған ұңғылары мен қоса-бірікен гидравликалық байланысты жүйе екені анық (егерде қабат тектоникалық бұзылысқа ұшырамаса немесе блоктарға бөлінбесе). Пайдалану ұңғылардың тек қана мұнай-газды облысына емес, қоршаған су қысымды облысына және қабаттың созылған шекарасына дейін әсері тиеді. Сондықтан ұңғы түбіне мұнай мен газ ағынын қамтамасыз етіп жатқан кеніштегі күштердің және әнергиялардың түрлерін, кеніштің құрылымын, қоршаған облысын және жыныстар мен сұйықтар қасттерін және барлық мұнай қабатының бір-бірімен байланысты жұйеде деп есептеп қарастыруымыз кажет.

Ұңғы түбіне сұйықтың, мұнай мен газдың ағысын шақыратын қабаттағы әнергияның көзі деп келесі әнергия тобын белгілейміз: қабаттағы суарынды әнергиясы; сығылған бос жене мұнайда ерітілген газ әнергиясы; сығылған жыныстардың және сұйықтардың серпімділігінен пайда болатын әнергия; сұйықтар мен мұнайдың салмағынан пайда болатын әнергия. Әр түрлі қабат әнергиясының бірікенінен немесе бір ғана әнергияның әсерінен мұнай мен ғаздың және сұйықтың қабат ішінде қозғалуы айқын болды. Әрмен қарай кен орындардың игеру мінездемелері кеніштіктегі әнергиялық ерекшеліктерге байланысты екенін көрсетеміз.

Қабаттағы суарынды (қысым) энергиясы. Шектелген су қысымы бар кеніштер схемасы 1 суретте көрсетілген. Бұл кеніштегі қысым нұсқасының сыртындағы облыстағы судың бағанасы Н арқылы табылады. Егерде осындай кеніштерде ұңғыны бұрғыласақ, мұнай ұңғы түбіне ағып түсіп және үстіге көтерілуі, осы шеттелген суарыны арқасында болады. Шеттелген суарынының әсер етуінің тиімділігі тек қана қабаттың бетке шығу биіктігінен (ұңғы сағасының биіктігінен) емес, ол жыныстардың өткізгіштігінен және сұйықтардың тұтқырлығынан т. б. ерекшеліктерден байланысты.

Егерде жыныстардың өткігіштігі жеткілікті және сұйықтардың тұтқырлықтары жеткілікті болса, ал өнім алу осы қабат жүйесінің қабылетіне сәйкес болса, ал өнім алу осы қабат жүйесінің сыз ететін негізгі әнергия болып шеттегі суарынының әнергиясы болып табылады.

Сурет 4. Шеттелген суарыны 			Сурет 5. Жабық бүркембесі

(экрандалған) газ 	бар кеніштер		бар кен орнының құрылым

құрылымының схемасы				схемасы.

Сығылған бос газ әнергиясы. Кеніштерде газ көпіршік түрінде және газ бүркембесі (орналасуы) мүмкін. Газ көпіршіктері мұнай ішінде таратылып, қабат қысымы газға қанығу қысымынан төмен болған жағдайда босап бөлініп шығады. Шеткі сусыз, жабық (экрандалған) кен орнының схемасы 2 суретте көрсетілген. Мұндай кеніштерде жоғарыда айтылған әнергия негізгі болып саналады.

Егерде ұңғы түбінің қысымын азайтсақ, мұнайдың ұңғыға қарай ағыуы газ бүркембесіндегі газдың ұлғайуынан және мұнайдан газдың босап шығыуынан болады. Мұны, газ бүркембесі болғандықтан, мұнай газға қанығады және қысымның түсуі қоспадан газдың босап ажырауын тудырады сонымен түсінуімізге болады. Кеніштерде сығылған газ әнергиясы шектелген, ол газ бүркембесіндегі (төмпешігіндегі) газдың көлемінен, мұнайдың қорынан, қабаттың қысымынан, мұнайда газдың еруінен, қатынаста болады.

Қабаттағы суарынды жүйенің серпімді әнергиясы қабатта мұнай мен газдың қозғалу үрдісінде ең керекті роль атқарады. Тау жыныстары және қабаттағы сұйықтар серпімді болады, сондықтан қабаттағы жағдайда оларда «серпімді» әнергия қоры болады, ол әнергия қоры қысым төмендеген сайын азаяды.

Қабаттағы қысым түсу (құлау) аймағы, кен орның игеру мерзімі көбейген сайын кеніш облысынан асып арғарай суарынды облысында тарайды; көлемі ұлғайған сұйықтар және жыныстағы қуыстар арасындағы су, мұнайы бар қабаттқа қарай жылжып ұңғыға қарай келісті мұнай көлемін ығыстырыды. Әдетте қабаттағы суарынды бөлімнің көлемі мұнай бар бөлімнің көлемінен бірнеше рет үлкен болады. Сондықтан мұнай бар бөлімнің көлемінен бірнеше рет үлкен болады. Сондықтан қысым мәні азайған сайын, ұлғайған судың және жыныстардың қосынды көлемі, кейбір жағдайларда, бастапқы кеніштегі мұнай қорының көлемінен де көп болуы мүмкін. Мұндай жағдайда мұнайдың өндірістік қор мөлшерінің барлығы қабаттан ығыстырылып алынуы мүмкін, неге десеңіз жыныстардың және қабаттағы сұйықтардың серпімділік әнергия қорының жеткілікті болғандығынан.

Қабаттағы сұйықтар салмағының әнергия арыны, мұнайы бар қабаттың жазық бойында жатпағандығынан пайда болады. Қабаттың құлау бұрышы бұл әнергия арынына әсер етеді. Кейбір жағдайларда қабаттың құлау бұрышы аса көп болмаса да, өнімді қабаттың қалындығы бір шама үлкен болған жағдайда қабаттағы мұнай қозғагалысының өз салмағынан болуы мүмкін. Сұйықтың деңгейі, қабаттың бетті бетінен де төмен түседі (бос аймақты (бетті) сұйық қозғалысы). Сұйықтардың салмақ кұшінен пайда болатын қозғалыс кеніштерде мұнайды ұңғылар түбіне ығыстыратын әнергия арыны ретінде жұмыс істейтін жаңғыз әнергия болуы мүмкін. Бұл жағдай, жабық түрлі (экрандалған) кеніштерін, игеру мерзімі ұзақ болғанда, және газ әнергиясы жеткілікті төмендегенде пайда болады. Қабаттағы мұнай мен газ және басқада қоспалардың қозғалыс үрдісін тудыратын бірнеше әнергия түрлері бір мерзімде бірдей жұмыс істейді. Барлық игеріліп жатқан кеніштерде сұйықтар мен жыныстар серпімді әнергиясы және сұйықтар салмағының әнергиясы бірігіп жұмыс істейді.

Кен орындарының геологиялық шарттарына және кен орнын игеру шартына байланысты, бір әнергия түрі басым болады.

Бақылау сұрақтары

1. Жер қыртысына не жатады?

2. Қабаттардың атқаратын қызметі?

3. Мұнайды не үшін қолданылады?

4. Жер қыртысының түрлері?

Әдебиеттер

- Едигаров С.Г., Бобровский С.А. Проектирование и эксплуатация нефтебаз и газохранилищ. М.: Недра, 1973 – 180 с.

- Коршунов Е.С., Едигаров С.Г. Потери нефти, нефтепродуктов и газов и меры их сокращения. М.: Недра, 1968 – 117с.

- Лессиг Е.Н., Лилеев А.Ф., Соколов А.Г. Листовые металлические конструкции. М.: Стройиздат, 1970 –488 с.

- Черникикн В.Н. Сооружение и эксплуатация нефтебаза. М.: Гостоптехиздат, 1955 – 317 с.

4 дәріс. Мұнай мен газға терең бұрғылау үшін бұрғылау қондыр-ғылары, олардың негізгі сипаттамалары мен жіктемесі.

1. Бұрғы қондырғыларын топтастыру

Бұрғылау қондырғылары номинальді және максималді жүк көтерілімділігімен сипатталады. Номинальді жүк көтерімділік – бұл бұрғылау қондырғысының бұрғылау процесі технологиясымен байланысты пайда болған жүктемелі, негізгі жүктемені қабылдай алуы. Ол ең үлкен бұрғылау тізбегінің салмағынан ілмектегі жүктемеге сай болуы қажет және бұрғылау тереңдігін анықтайды.

1 - кронблок, 2 - мұнара, 3 - мұнараның полотьелер, 4 - тәл арқаны, 5 - тәл блоты, 6 - ілмек, 7 - ұршық, 8 - бұрғылау кезеңі, 9 – тәл арқаның тыныштандырушы, 10 - автоматты бұрғылау кілті, 11 - подсвечник, 12 - ротор, 13 - шығыр, 14 - беріліс қорабы, 15 - қиғаш беріліс, 16 - күштік агрегаттар, 17 - компрессорлы станция, 18 - циркуляциялық жүйе, 19 - бұрғылау сорап, 20 - манифольд, 21 - күштік агрегаттардың қосатын редукторы, 22 - қашау өтімін реттеу, 23 - гидродинамикалық төсегіш, 24 - гидроциклондар, 25 - дірілдіелек, 26 - шығыр блотының негізі, 27 - қабылдау көпірлері мен төсемдері, 28 - консольді-бұрандалы кран.

Сурет 6. Бұрғылау қондырғының компоновкасы мен құрамы

Максималды жүк көтерімділігі – қондырғының ретсіз және керексіз жүктемелерін, мысалы шегендеу тізбегін түсіргенде, тізбек қармап қалғандағы жүктемені қабылдай алу қабілеттілігі.

Бұрғылау қондырғысын классификациялау кезінде, бекітілген номиналға сай Н 900-66, оның номиналды жүккөтерімділігі қабылданады. Осыған сай барлық бұрғылау қондырғылары 5 негізгі топтарға бөлінеді: БУ-50 , БУ-80 , БУ-125 , БУ-200 және БУ-250.

Бұрғылау қондырғысының әрбір тобы жүккөтерімділігін ерекшеленетін типтерге бөлінеді. Белгілі топпен типтегі бұрғылау қондырғысын қолдану басты ұңғыманы бұрғылау тереңдігіне байланысты.

Қазіргі заманғы бұрғылау қондырғысы (сурет 6) күрделі агрегаттар кешенінен тұрады. Бұрғылау қондырғы және оның жеке агрегаттарының қуаты ұңғыма конструкциясынан бұрғылау тәсілімен тереңдігіне байланысты.

2. Дизель жетектеушімен бұрғы қондырғылары

Дизельдік күштік агрегаттар арқылы әрекет ететін негізгі атқарушы механизмдерге – шығырға роторға және сораптар жетектеріне ие қондырғылар дизельді жетекті қондырғыларға жатқызылады.

Бұл қондырғылардағы қосымша механизмдер (ерітіндіні дайындау және тазалау механизмдері компрессорлар, қашаудың берілісін реттеушілер және т.б.) қозғалысқа электроқозғалтқыштар әсерінен келтіріледі. Көмекші механизмдер қозғалтқыштарын әнергиямен қоректендіру үшін қондырғылар дизельгенераторлы станциялармен жабдықталады. Дизельді жетектерге қондырғы жабдықтары комплекті (құраушы негізгі тетіктері) келтірілген.

Дизельді жетектерге ие қондырғылар негізінен барлау бұрғылау жұмыстарында, сонымен қатар әнергоқамтамасыз ету көздерінен қашықтағы аудандарда қолданылады.

БУ-75 БрД бұрғылау қондырғысы

Бұрғылау қондырғысы (сурет 7) шығырға, ротор және сорап үшін топтық жетекке ие, ол екі күштік агрегаттан тұрады. Әрбір күштік агрегат қуаты 420 ат.к. болатын дизельден 1Д12Б және ортақ рамаға орнатылған және ТТК-1 құбыр трансформатордан тұрады. Күштік агрегаттардың құбыр трансформаторының білігі муфта ШПМ-500 арқылы тізбекті редуктормен жалғасады. Редуктордан қуат шығыр беріліс қорапшасына беріліп және сыналыбелдікті беріліс арқылы сорапқа беріледі. Беріліс қорапшасы карданды білік арқылы ротормен жалғасады.

Күштік агрегаттарды редуктормен және трансмиссиямен компоновкалау шығырға айналу берілісін беруді қамтамасыз етеді және сол арқылы бір немесе бірнеше (екі) күштік агрегаттан сораптың жұмыс істеуі жүзеге асырылады.

Сурет 7. БУ-75 БрД бұрғылау қондырғысы

Шығыр барабанының айналу жылдамдығына қосылуы, пневматикалық цилиндрді басқару және шығыр муфтасын, роторды, беріліс қорапшасын, күштік агрегатты, сораптық трансмиссияны және компрессор жетегін басқару бұрғылаушы пульті арқылы дистанционды жүзеге асырылады. Тізбекті редуктор және беріліс қорапшасы тісті муфталарын іске қосу сәйкес агрегаттардың корпустарында орнатылған, тұтқалар көмегі мен механикалық тәсілмен жүргізіледі. Бұрғылау қондырғысы жиналмалы-шашылмалы ірі блокты негіздермен, мачталы мұнарамен және қабылдағыш көпірмен комплектіленеді. Негіз үш пісіріліп қосылған фермалардан: оң, сол және орталықты құралған, олар бір-бірімен болттар арқылы қосылады. Оң және сол жақ фермаларға мұнара үшін арналған шаршырлы тіректер және ауыр жүктер үшін Т-40 кронштейндер орнатылған.

Негіздің алдыңғы жағында бүйірлік және орталық фермалар арасында шыңырауда фонтанды (атқыламалы) арматура болған жағдай үшін блокты орнатуға бос орын қарастырылады. Аралық бос орынға оң және сол жақ фермаға ротор рамасы және шырақ тұғырлары орнатылады. Төменгі жағынан ферманың орталық бөлігіне тележка астына шарлы тірек орнатылған.

3. Электр жетектеушімен бұрғы қондырғылары. Конструкция мен негізгі элементтері

Бұл қондырғыларда негізгі және қосалқы механизмдер қозғалысқа дербес электрожетектер әсерінен келтіріледі, мұнда тек БУ-300ДЭ қондырғысы ғана сыртқы электрмен қамтамасыз ету көздерінен қоректенеді. Мұндай бұрғылау қондырғылары негізінен эксплуатациялық бұрғылауда электрмен қамтамасыз етілген, яғни әнергия көзіне бай аудандарда ғана қолданылады.

Электрожетектерге бұрғылау қондырғылары дизельдік жетектерге ие қондырғылармен салыстырғанда келесідей артықшылықтарға ие. Дербес электрожетек кіші салмаққа, кіші беріліс санына, тез тозатын бөлшектерге және анағұрлым жоғары пайдалы әсер коэффициентіне ие. Электрожетектерге ие атқарушы механизмдер іріблокты негіздерде орналастыру үшін қолайлы, яғни қондырғының монтаждалуға қабілетін көтеруге мүмкіндік береді. Электрэнергиясын пайдалану бұрғылау қондырғысын жанар-жағар маймен қамтамасыз ету қажеттігін болдырмайды және өрт көзқарасынан алғанда қауіпсіз болып табылады. Осы қондырғыларды күту қарапайым және қызмет етуші немесе жұмыс істейтін персонал санын азайтуға мүмкіндік береді.

Бірақ бұл қондырғыларды қолдану қашықтықтағы аудандарда электрәнергиясы көзінің жоқ болуына байланысты шектелген.

Уралмаш -125БЭ-70 бұрғылау қондырғысы

Қалақша электрожетегі екі асинхронды қуаты 500 кВт құрайтын, айналымы 740 айн/мин болатын тізбекті редуктормен жұп құрайтын жалпы рамаға орнатылған және электроқозғалтқыштардан тұрады. Қуат электроқозғалтқыштардан муфта 2ШПМ-500 арқылы редукторға беріледі, одан ары эластикалық муфта арқылы беріліс қорапшасына беріледі, ал ол жерден – тізбекті трансмиссиямен қалақшаға беріледі.

Электроқозғалтқыштарды бұрғылаушы пультымен басқарады, ал жылдамдық қол тұтқа көмегімен реттеледі, қол тұтқа беріліс қорапшасының корпусына бекітілген. Апаттық жетек ретінде қашауды беру үшін арналған реттегіш пайдаланылуы мүмкін.

Сораптың электроқозғалтқышы жалпы ортақ рама қондырылған қуаты 630кВт, айналымы 750 айн/мин құрайтын синхронды электроқозғалтқыштан және диаметрі 610мм болатын Д профильдегі белдік үшін арналған сыналы белдікті беріліс шкивінан тұрады. Бұрғылау қондырғысы 8 суретте көрсетілген.

Сурет 8. Уралмаш -125БЭ-70 бұрғылау қондырғысы

Қондырғы іріблокты негізбен комплектіленеді, яғни күштік және сораптық блоктардан тұрады. Негіз жеке бір бірімен қосылған фермалардан тұрады және Уралмаш-125БД қондырғысымен салыстырғанда анағұрлым жоғары қуатты конструкцияға ие, яғни мұнда блоктарда ауыр жүктерді тасымалдауға мүмкіндік бар.

Аспалы қалақшалы негізге аспаны, бұрғылау қалақшасын, роторды, шығарқ тұғырларын, бұрғылау кілтін, көпіршелерде жұмыс істеу үшін арналған бұру кранын, көмекші қалақшаны, пневматикалық қырқышты, белдік бөліктің жылжымайтын тетіктерін бекіту механизмдерін орнатады. Монтаждау кезінде негізді арнайы фермаларға орнатады. Негіздің фермамен бірге алғандағы жалпы биіктігі 3,7м құрайды. Аспа тіректері бұрғылау еденінен төмен орналасады.

Күштік блок негізіне қалақшаның берілісі қорапшасымен бірге электрожетегі, қашаудың берілуін реттеуші, екі компрессорлық станция, электрожабдықтар және қаңқа орнатылады. Монтаждау кезінде негізге металдық тіректер орнатылады.

Сораптық блоктың негізіне электрожетектер және екі сорап, коммуникация бөлімі, электрожабдықтар және қаңқа орнатылады.

Жабдық комплектіне ЦС-125БЭ бұрғылау ерітіндісін тазалау, өңдеу және сақтау үшін ЦС-125БД жүйесіне ұқсас жүйе элементтері қосылады; ол тек жабдықтарды компоновкалаумен ғана ерекшеленеді.

Бақылау сұрақтары

1. Бұрғы қондырғылардың атқаратын қызметі?

2. Бұрғы қондырғыларын топтастыру?

3. Дизельді жетектеушімен бұрғы қондырғылардың түрлері?

4. Электр жетектеушімен бұрғы қондырғылардың түрлері?

Әдебиеттер

- Едигаров С.Г., Бобровский С.А. Проектирование и эксплуатация нефтебаз и газохранилищ. М.: Недра, 1973 – 180 с.

- Коршунов Е.С., Едигаров С.Г. Потери нефти, нефтепродуктов и газов и меры их сокращения. М.: Недра, 1968 – 117с.

- Лессиг Е.Н., Лилеев А.Ф., Соколов А.Г. Листовые металлические конструкции. М.: Стройиздат, 1970 –488 с.

- Черникикн В.Н. Сооружение и эксплуатация нефтебаз. М.: Гостоптехиздат, 1955 – 317 с.

5 дәріс. Айналмалы бұрғылау мен түсіріп-көтеру операцияларына арналган кұрал-жабдықтар. Бұрғылау қондырғысы циркуяциялық кешенінің құрал-жабдық.

1. Тәл жүйесінің механизмі

Тальдік механизм немесе тальдік жүйе бұрғылау қондырғысының жүк тасымалдаушы бөлігі – болатты канатпен иілген крон блокпен тальдік блоктан тұратын полиспаст болып табылады. Бұрғылау бағанасын және иілмелі құбырларды ілу үшін тальдік блок қармақпен немесе автоматты элеватормен жабдықталған. Ілінген жүктің жүктемесі жұмысшы канат тармақтары арасында таралады, ал олардың саны тальдік блокпен крон блоктың шкив санынан анықталады. Тальдік жүйе канат жүктелуін көтерілетін жүк салмағымен сақтандырады. Осының есебінен канат ұзындығы өседі.

Тальдік канаттың жұмысшы шектері тальдік блок пен кронблок шкивкалы арасында орналасып, жүрісті және қозғалмайтын түріне қарағанда өзінің ұзындығын ілмекті түсіру, көтеру кезінде өзгертеді.

Тальдік механизмдер бұрғылау қондырғыларының мұнарасына бекітіліп, келесі ерекшеліктерге ие:

- тәл жүйесі ілмекпен бірге ұңғыма сағасында орналасып, бос күйінде вертикаль бағытта қозғалады;

- ілмекті көтеру биіктігі мұнараның биіктігімен және көтеру-түсіру операциясының қәуіпсіздігімен байланысты;

- шкив диаметрімен басқа жүк тасымалдаушы жүйелердің өлшемдері бұрғылау мұнарасының көлденең өлшемдерін ескере отырып таңдайды;

- жүктемелер мен түсіру–көтеру операцияларының жылдамдығы үлкен диапозонда ұңғыма тереңдігі және құбырлар бағананың ұзындығына байланысты өзгереді.

2. Кронблоктарың, тәл блоктарын, ілмектерін, ілмекблоктарын және роторларын атқаратын қызметі мен конструктивтік ерекшелері

Кронблоктар

Кронблоктарды бұрғылау мұнараларының басында орналастырады. Олар тальдік механизмнің жылжымайтын бөлігі болып табылады. Кронблоктардың құрылымы пайдаланатын мұнараларды түріне байланысты және олардың шкив санына, жүк көтергіштігіне және конструкциялық сұлбасына байланысты айырады.

Кронблок шкивтары жылжымайтын бір өсьті емес орналасқан өстерінде айналады. Бір өсьті емес сұлбада шкив өсі, тальдік арқаннан жүрісті шегінде пайдаланылады, қалған шкивтердің осьтері перпендикуляр орналасады.

Кронблоктардың шкивтері мен подшипниктері біртекті тозбайды. Тәжірибе көрсеткендей жоғары тозуға тальдік канаттың жүрісті иілген шкив ойықшалары мен подшипниктер жатады. Шкивтердің секциялы орналасуы әр секцияның 1800 бұрылуымен немесе қайта орналастыру мен біртекті тозуын қамтамасыз етеді. Осыған байланысты кронблоктың қызмет ету мерзімде көбейеді. Шкив секциялары қаптамамен жабылады.

Сурет 9. Кронблок

Тәлдік блоктар

Тәлдік блокта шкив саны, кронблокқа қарағанда біреуі кем. Кронблок пен салыстырғанда тальдік блок канаттың жылжымайтын және жүрісті шектерінің тартылуымен пайда болатын жүктемеге түспейді. Сондықтан оның жүк көтергіштігі кронблокқа қарағанда кемірек. Тальдік блоктың салмағы оның түсуіне қажетті жылдамдықты қамтамасыз ету үшін жеткілікті болуы керек, соған байланысты тальдік блоктың салмағы кронблокқа қарағанда салмақтырақ. Бірақта, кронблоктардың шкив саны мен жүк көтергіштігі жоғарырақ. Тальдік блоктарды бір және екі секциялы етіп дайындайды, екі секциялы тальдік блоктар қажетті жағдайда шамдарды қолмен орнату үшін пайдаланады.

Тәл арқандары

Бұрғы қондығылары тәл жүйелерінде алты жұмыр еспелі болат арқандар қолданылады. Еспелер органикалық немесе болат өзекке өріледі. Еспелердегі сым санын 19-дан 37-ге дейін жеткізіп дайындайды. Арқан өзекшесі ретінде кендір немесе пластмасса қолданылады. Арқан дайындау үшін жоғары көміртекті және жоғары марганецті болат сымдар қолданылады. Тәл арқанын тура немесе айқастыра өріп дайындайды. Тәл жүйесінде айқастыра өрілген сым арқандар қолданылады.

Айқастыра өру тәсілінде сымдар еспеде бір бағытта өрілсе, еспелердің өзі арқанда қарама-қарсы бағытта өріледі. Айқастыра өрілген арқандарды бір өзекшеге оң және сол бағытта орап дайындайды. Оң бағытта сағат тілінің айналу бағытымен, ал сол бағытта керісінше өреді. Бұрғы шығырына бекітілген қозғалмалы шетінің орнына және шығыр барабанында оралу бағытына байланысты тәл арқандары оң өрмелі болуы тиіс. Арқанды тез тозудан сақтау үшін еспелердің сыртқы қабаттарындағы сымдардың диаметрі үлкен, ал ішкі қабаттарындағы сымдар диаметрі арқанды иілімді ету үшін кіші етіліп алынады.

Бұрғы ілмегі мен ілмеблок

Бұрғы ілмектері жеке дара немесе тәл блотымен бірге (ілмеблок) дайындалады. Олар көтеріп-түсіру процесінде бұрғылау құбырлары мен шегендеу құбырлары тізбегін алқамен бұрғы элеваторы арқылы ілу, бұрғылау кезінде ұршықты бұрғылау тізбегімен ілу және монтаж, демонтаж жұмыстарында жүктерді түсіру, тарту үшін қолданылады.

Конструкциялық дайындалуы бойынша ілмектер бір, екі, үш ашалы болып келеді. Қазіргі кезде негізінен үш ашалы бұрғы ілмектері қолданылады. Оның екі бүйірлік ашаларына сырға ілінеді. Дайындалу тәсілдеріне қарай ілмектер соғылған, құйылған және қатпарлы құрылмалы болып келеді. Мысал ретінде көтеру күші 225 тн, көтеру ілмегінің конструкциясын қарастырамыз (2 сурет).

2 суретте ілме блотының конструкциясы келтірілген. Ол тәл блоты мен бұрғы ілмегінің біріккен түрі.

Сурет 10. Ілмеблок

Роторлар

Бұрғылаушы ротор, қысқартылып айтылғанда ротор немесе айналдырушы деп айтады.

Ротор бұрғылау тізбегіне бұрғылау кезінде айналым беру, ал көтеріп-түсіру кезінде оны ұстап тұру үшін қолданылады. Ротор тігінен ілінген бұрғылау құбырлары тізбегіне трансмиссия білігенен айналым беретін редуктор. Ротор станинасы бұрғылау, көтеріп-түсіру жұмыстары барысында барлық салмақты қабылдап, тұғырға береді. Станинаның ішкі қуысы май ваннасы сияқты. Ротор білігінің сыртқы шетінде шынжырлы дөңгелек немесе кардан білігінің жарты муфтасы орналасуы мүмкін.

Мысал ретінде Р-560 роторының конструкциясын қарастырамыз. Ол стаканға оралған ойығы бар және жетек білік пен тіке станина орналастырылған станинадан тұрады. Станина ішінде тісті шар отырғызылған ротор үстелі тірелетін негізгі тіректік шар тәрізді подшипник отырғызылған.

Станина мен ротор үстелінің май ваннасын, жуу сұйығынан қорғайтын шытырман тығыздауыш құрайтын ойығы (А) бар. Ротор үстелі дискасының қапталында тоқтату механизмінің бекіткіші кіретін тіке ойығы (Б) бар. Ротор станинасы ротордың негізгі тірегінің май ваннасын құрушы төлке престелініп отырғызылады. Ротор станинасының астына, ротор үстелін центрлеуші және жоғары бағытталған тіке салмақтарды қабылдаушы қосалқы подшипник орнатылған. Подшипник ротор үстелінің төменгі шетіне болтпен ұстатылған фланецқа тіреледі. Фланец төменгі шар тәрізді тірекке май ваннасын құру үшін тіке цилиндрлі қабырғамен жасалған.

Май ваннасын жуу сұйығынан қорғау үшін оның астына, ротор үстеліне болтпен ұстатылған сақина орнатылған. Фланец пен сақина арасындағы саңылау фланецке жалғанып, ротор үстелімен бірге айналатын шойын қалқанмен жабылады. Бұл саңылауды жуу сұйығының кіруінен қорғайды, ұстіңгі жағында станинаға болттармен ұстатылған ротор қақпағы орналасқан. Жетек білігіне тісті берілістің конусты шестернясы отырғызылған. Білік шестерня жағынан екі конусты подшипникке, қарама-қарсы жағынан стаканға орналастырылған подшипникке тірелді. Стакан шестерня жағынан бұйірлік қақпақпен, ал шарикті подшипник жағынан бұйірлік тығыздауышпен жабылады.

Подшипниктер арасындағы қуыс олардың май ваннасы болып саналады. Ротор үстелі бекіткіш арқылы тоқтатылады. Бекіткіш стакан ішімен қозғалатын төлкеге пісіріліп ұстатылады. Төлкенің үстіне ротор қақпағының ойығына кіріп тұратын пластинкалы тұтқа пісіріліп жалғанады. Пластинкалардың бірінде бекіткіш орнын көрсететін белгі болады. Төлкені жоғары көтеріп, 1800 бұрып, стакан ойығына түсіріп, бекіткіш арқылы ротор үстелін бекітуге немесе ашуға болады. Тоқтатқыш төменгі жағынан, оны қажетті бағытта ұстап тұратын серіппеге жалғанады. Ротор үстелінің сыртқы қапталында пневматикалық сына ұстауышты көтеретін, ротор столына тіке бағанамен орнатылған төлке фланеці кіретін шаршы ойық жасалған.

Шығыр арқылы қозғалтқыштан роторға айналым берген жағдайда, ротордың айналу жиілігін лебедка беріліс механизмдерінің көмегімен немесе шынжыр дөңгелектерді ауыстыру арқылы өзгертеді.

Шығырдың жұмысы мен ротор жұмысын қабаттастырмау үшін роторлық бұрғылау тәсілінде, роторға жеке жетек қолданады.

Ұршықбас

Ұршықбас ол ілінген түсірілетін қозғалмалы тәлдік жүйемен айналып тұратын бұрғылау құбырлары және бұрғылау жеңшелерінің арасындағы аралық буын (звено) болып табылады. Ол ұңғымаға түсірілген (ұшықбастың айналмайтын корпусындағы және онымен бұрғылау жеңшелері арқылы және талдық жүйенің қозғалмалы бөлігі арқылы байланысқан), бұрғылау құбырларының еркін айналуын қамтамасыз етуге және оларға шаю ертіндінің 20МПа дейін және одан да жоғары қысымдарда берілуіне арналған. Ұңғымаларды бұрғылау процесінде ұршықбас жетекші құбырмен бірге тік (вертикальді) бағыттарда ауыстырылатын болғандықтан, бұрғылаудың ішінде орнатылған, бағанадан ұршықбас тамақшасына шаю ерітіндінің берілуі негізінен 18м ұзындықтағы иілгішті бұрғылау жңшесі бойынша жүзеге асырылады. Жеңшенің үзілуі кезінде құлауды болдырмау үшін 10-12мм арқанмен бекітіледі.

Кез-келген бұрғылау ұршықбасы (детальдардың) бөлшектердің екі тобынан құралады:

- айналмайтын, көтергіштік ілгекпен байланысты;

- айналым тұратын, бұрғылау құбырларының бағанамен байланысты.

ШВ-14-160 (”Бакинец”) ұршықбасы. Бұл ұршықбастар 3000-3500м тереңдіктегі ұңғымаларды бұрғылау үшін біршама сенімді болып саналады.

Уралмаш зауыты У6-ШВ-14-160 шифры бойынша ұқсас конструкциядағы ұршықбастарды шығарады, олар 125-130т жүккөтергіштіктегі бұрғылау қондырғыларына арналған. Оларды көп жүккөтергіштіктегі қондырғылар үшін де пайдалануға болады.

Бақылау сұрақтары

1. Тәл блоктары не үшін қолданылады?

2. Кронблоктардың атқаратын қызметі?

3. Ротордың конструктивтік ерекшілері?

4. Ілмеблоктардың атқаратын қызметі?

Әдебиеттер

- Булатов А.И., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурснию. В 4-х томах -М.: Недра, 1998.

- Булатов А.И., Проселков Ю.М., Рябченко В.И. Техиология промывки скважин - М.: Недра, 1981.

- Булатов А.И., Пеньков А.И., Проселков Ю.М. Справочник по промывке скважин. - М.: Недра, 1984.

- Ивановский В.Н. и др. Оборудование для добычи нефти и гача. - М: РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, 2002.

6 дәріс. Шығарып тастауды болдырмайтын кұрал-жабдық

1 Шығуға қарсы құрал

Қабат сұйықтары (газ, су, мұнай) өткізгіш қабаттардағы қабат қысымы, ұңғы ішіндегі жуу сұйығы гидростатикалық қысымынан жоғары болған жағдайларда, ұңғы ішіне ағып құйылуы мүмкін. Бұл ғы ішіндегі жуу сұйығының тығыздығьш жете қадағаламау, бұрғылау тізбегін ұңғыдан көтеру кезінде, жуу сұйығьшың ұңғы ішіндегі деңгейінің төмендеуі және жуу сұйығьш жеткіліксіз газсыздандыру салдарынан болады. Қабат сұйықтарының ұңғыға ағып құйылу қарқыны қабат қысымы мен ұңғы ішіндегі қысым айырмасына, ұңғы оқпаны маңьшдағы учаскелердің өткізгіштігіне, қабат сұйықтарының қасиеттеріне байланысты болады.

Қабат сұйықтарының біразы бұрғылау кезінде тау жыныстары бөлшектерімен бірге түседі, оның көлемдік жылдамдығы шамамен механикалық бұрғылау жылдамдығына пропорциональды. Өте жоғары механикалық бұрғылау жылдамдықтарында өстіп қосылатын газ көлемінің қауіптілігі зор. Қабат сұйықтары сонымен қатар капиллярлық және осмотикалық қысым әсерінен болатын диффузия салдарынан, өткізгіш ұңғы қабырғалары арқылы өтіп қосылуы мүмкін. Мұндай жағдайдағы ағып құйылу қарқыны онша емес, жуу сұйықтары толық газсыздандырылған жағдайда айтарлықтай қауіп туғызбайды.

Ұңғыны жуу кезінде және оны тоқтатқаннан кейін де, газды қабаттарға жуу сұйығьшан дисперсиялық орта (су) сүзіліп өтеді. Газ тығыздығы төмен, сондьпсган ұңғы ішіндегі газды қабаттар табанына жақын аралықтардағы артық қысым, төбесіндегіге қарағанда жоғары болады. Тыныштық күйде, тиксотропиялы жуу сұйығының түсіретін қысымы, қатты фазалардың шөгуі салдарынан азаяды. Егер газды қабаттар төбесіне түсірілетін қысым қабат қысымынан азайса, дисперсиялық ортаның сүзілуі тоқтап, ұңғы ішіне қабаттан газ келіп түсуі мүмкін.

Егер газды қабаттардағы тау жыныстары саңылаулы болып келсе, бұрғылау барысында, жуу сұйығы саңьшауларға өтіп, қабат газдарымен араласады. Ұңғы ішіндегі қысым төмендеген сайын, саңьшаулардағы газ аралас сұйық қабаттан ұңғы ішіне қарай ағуы мүмкін.

Жуу сұйығының айналымьш қалпына келтіргеннен кейін, газдалынған сұйық ұңғы сағасына көтерілген сайын, оның құрамындағы газ үлғайьш, газ бен сұйыктың көлемдік қатынасы өседі. Осының нэтижесінде, газдалынған жуу сұйығының үлы қабырғасына түсіретін қысымы азайып, қабат қысымы мен ұңғы ішіндегі қысым айырмасы өсіп, қабаттан газдың ағып қуііылуьша себепші болады. Газ араласқан жуу сұйығы ұңғы сағасына жақындаған сайын газ көпіршіктері қарқынды ұлғайып, жуу сұйығы ішінен шығарылып тасталуы мүмкін. ұңғы қабырғасына түсірілетін қысым азайьш, ұңғы ішіндегі сұйықтың атылуы мүмкін.

Қабат сұйықтарының ұңғы ішіне құйылуы жуу сұйықтарының тығыздығының төмендеуі, қабылдау қалбырларындағы деңгейдің төмендеуі, ұңғыны жууды тоқтатқан кезде ұңғы сағасына тасып шығуы, превентор жабық кезде қысымның өсуі, сұйық ағынындағы газ көпірпгіктері арқылы байқауға болады.

Қабат сұйықтарының ұңғы ішіне ағып құйылуы, бұрғылау процесін бузып қана қоймай, күрделі апаттарға соқтыруы мүмкін. Қабат сұйықтарының ағьш құйылу қарқыны жоғары жағдайларда, ғы сағасы бұзылып, қопарылыс, өрт қауіптері туады.

Қабат сұйықтары ұңғы ішіне құйылып, жуу сұйықтарының кері атқылауын болдырмау және тоқтату үшін, ұңғы сағасын арнайы превенторлармен жабдықтайды. Мұндай ашық атқылаудан сақтандырушы қондырғьшардың толық құрамы екі плашкалы, эмбебап және айналмалы превенторлардан және белгілі қашықтықтан басқарушы аспаптардан, байланыстырушы құбыр жүйесінен тұрады.

Превентор жоғары қысымдық арнайы ысырма. Плашкалы превентор (11сурет) тұрқыдан (2), екі жылжымалы горизонталь плашкадан (10), екі гидравликалық цилиндрден (1 және 6) тұрады.

р плашка штокпен (11), екі жақты әсер етуші цилиндрлер (1 немесе 6) арқылы қосылады. Цилиндр превентор тұрқысының (2) ішіне шарнир (13) және бұранда (5) арқылы ұстатылған бүйір қақпаққа (12) бекітіледі. Жалғанған жерлердің беріктігі тығыздауыш сақина (4) арқылы іске асырылады. Гидравликалық цилиндрдің жұмысы арнайы басқару пульті арқылы іске асырылады. Цилиндрлерді іске келтіретін сұйық түтік (15) арқылы, первентордан тысқары орналастырылған гидравликалық жетектен келеді. Превентордың гидравликалық басқару жүйесі істен шығып қалған жағдайлар да, бұрғы қондырғысынан тысқары қауіпсіз жерге орналастырылған штурвалды қолмен басқару тетігі арқылы жабуға болады. Ол үшін әр цилиндр штотының ішіне бұрандалы төлке (7) және бұрандалы кішкене білік (8) орналастырылған. Біліктің штурвалға жалғанатын аша шеті (9) сыртқа шығарыла отырғызылған. Қыста превенторларды жылту үшін, оның тұрқына жылу берілетін канал (3) жасалған. Превентор плашкалары (10) шток (11) және гидравликалық цилиндрлер (1 және 6) көмегімен тұрық (2) ішінде қозғалып, превентор тесігін жауып ашады.

Сурет 11. Плашкалы превентор

Плашкалардың өзара түйісетін, ойықты плашкалардың бұрғылау құбырларымен түйісетін беттерін арнайы резеңкемен (14) қаптайды. Плашкалары ойықты превенторлар, ұңғы ішінде бұрғылау құбырлары немесе шегендеу тізбегі орналасқан жағдайларда, ұңғы сағасын бекіту, ал саңылаусыз плашкалы превенторлар ұңғы ішінде құбыр тізбектері болмаған кезде қолданылады. Сондықган ұңғы сағасына біреуі ойық, екіншісі саңьшаусыз плашкалы екі превентор қойылуға тиіс.

Превенторлардың негізгі параметрлері тесігінің диаметрі мен сағасын бекітудегі жұмыстық қысым болып саналады. Превентор тесігінің диаметрі ұңғыны бұрғылауда қолданылатын қашау диаметрлерінен үлкен болуы тиіс. Ал жұмыстық қысым шегендеу тізбегі сағасында газ, мұнай атқылау кезінде, превенторларды жапқанда байқалатын қысымнан жоғары болуы тиіс. Газ атқылап жуу сұйығы газбен толық ауысқан кезде ұңғы сағасындағы ең жоғары қысым шамасын төмендегі формуламен

Ру = Рқе8,                                              (6,1)

Тс- жабық ұңғы ішіндегі газдың орташа абсолюттік температурасы,°К.

Әмбебап превентор ұңғы сағасын бұрғылау құбырлары бар және жоқ кезде де жаба алады. ұңғы сағасы плашкалы немесе эмбебап превенторлармен жабулы кезде, бұрғылау тізбегін айналдыруға болмайды. Сондықтан роторлық бұрғылау тәсілінде, ұңғы сағасын бекіту үшін арнайы айналмалы превенторлар қолданылады.

Ұңғы сағасына превенторларды орналастырудың бірнеше схемалары бар. Солардың ішінде сағалық қысым 70 МПа және одан жоғары болатын жағдайларда қолданылып жүрген схема түрі бар.

Шегендеу тізбегінің басына (8) үстіне плашкалы превенторлар (біреуі ойық 5 екіншісі саңылаусыз 6) отырғызылатын екі крестовина (7) орналастырылады. Екінші сағалық крестовинаға (7) тағы бір ойық плашкалы превентор (5) отырғызылып, оның үстіне эмбебап превентор (4) қойылады. Ал роторлық бұрғылау тәсілінде эмбебап превентордан бөлек, айналмалы превентор (3) қолданылады.

Әр крестовинаға (7) апаттық (А) және дроссельдік (Б немесе В) бағыттау бұрма жолдары жалғанады. Дроссельдік бұрма превентор жабық кезде ұңғы ішінен көтерілген жуу сұйығьш тазарту жүйесіне бағыттау үшін, сонымен қатар қабат сұйықтарының ағып құйылуын тоқтату кезінде, цементтеу немесе бұрғы сораптарымен ұңғы ішіне сұйық айдау үшін қолданылады.

Сурет 12. Қабат қысымы аномальды жоғары ұңғьшар сағасын бекіту схемасы

Дроссельдік бұрма тез ауыстырылатын (12), реттелінетін (16) штуцерлар және жайғастыру камерасымен жабдықталған. Апаттық бұрма, ұңғыдан шыққан мұнай мен қабат суларын арнайы қамбаларға, ал газды жағу факельдарына бағыттау үшін қолданылады. Оның ұзындығы 100 м кем болмауға тиіс. Барлық бұрмаларға ұңғы қысымын қадағалау үшін манометрлер (10), дистансионды гидравликалық (13) және қолмен (14) басқарылатын жоғары қысымдық ысырмалар қойылады.

Қабат сұйықтарының атқылауын, ашық фонтандарды тоқтату үшін төмендегідей шаралар қолданылады:

1)	ұңғы ағысын превенторлармен бекітіп, олардың дұрыс жұмыс істеуін қадағалау;

2)	ұңғы ішінен шығатын жуу сұйығының сапасы мен параметрлерін (тығыздық, газ құрамы) қадағалау;

- қабат қысымы аномальды жоғары қабаттарды бұрғылап ашар алдында,жуу сұйығының тығыздығьш қажетті шамаға дейін көтеру;

- қабат қысымы жоғары қабаттарды бұрғылауда қолданылатын жуу сұйығының сүзілу көрсеткіші, статикалық, динамикалық ығысу кернеулері төмен, тәуліктік түдба мөлшері нөлге тең болуы қажетті;

- ұңғы ішінен көтерілетін жуу сұйығьш газдан мұқият тазарту, газ мөлшері өте көбейіп кеткен жағдайларда, бұрғылауды тоқтатып, ұңғыны жууды жалғастыра отырып, жуу сұйығын тығыздығы жоғары жуу сұйығымен алмастыру қажет;

- газ айырғыштан өткен жуу сұйығының толық газсыздануын бақылап, толық газдан айырылмаған жағдайларда, қосымша газ айырғыш қою қажет;

- газ қабаттарын бұрғылау кезінде, жуу сұйығы ағынындағы газдың жуу сұйығын ұщъщан лақтырып тастау қауіпі өте зор, сондықтан механикалық бұрғылау жылдамдығын төмендету қажет;

8) қабат қысымы аномальды жоғары қабаттарды ашу үшін, екі, үш ұңғы көлеміндей жуу сұйығының қоры болуы тиіс;

- бұрғылау тізбегін көтеру кезінде, жуу сұйығын ұңғыға үстемелеп щшш, ұңғы ішіндегі жуу сұйығының деңгейін ұңғы сағасынан төмендетпей ұстау қажет;

- бұрғылау тізбегі құрамына, кері клапан немесе вертлюгтен жоғары қысымдық шар ысырма қою қажет;

- ұңғыны жуу процесін тоқтату мерзімін ұзаққа созбау қажет;

12)	жуу сұйығы айналымын қалпына келтіруді превенторды
жауып іске асырған жөн.

Қабат сұйықтарын ұңғы ішіне құйылуынан сақтандыру үшін қабат қысымының мәндерін жете білу өте қажетті, сондықтан бұрғылау барысында оны анықтап, геологиялық-техникалық нарядта міндетті түрде көрсету тиіс.

Егер ұңғы ішінде бұрғылау тізбегі бар кезде, қабат сұйықтарының ұңғыға ағып құйылуын тоқтата алмай, жуу сұйығы көтеріле бастаса, превенторды жылдам жауып, ұңғы ішінен шығатын сұйықты реттеуіш штуцермен жабдықталаған бұрма арқылы бағыттап, бұрғылау тізбегі арқылы ұңғыға тығыздығы жоғарылау жуу сұйығын айдау керек.

Жуу сұйығының көтерілуін тоқтата алмай, ашық фонтанға айналған жағдайда, апаттық шиеленіс жұмыстарына арнайы фонтанға қарсы жұмыс жүргізетін мекемелді шақыру қажет.

Бақылау сұрақтары

1. Превентордың негізгі қасиеттері?

2. Лақтыруға қарсы құралдарға қойылатын талаптар?

3. Аномальды қысым деген не?

Әдебиеттер

- Булатов А.И., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурснию. В 4-х томах -М.: Недра, 1998.

- Булатов А.И., Проселков Ю.М., Рябченко В.И. Техиология промывки скважин - М.: Недра, 1981.

- Булатов А.И., Пеньков А.И., Проселков Ю.М. Справочник по промывке скважин. - М.: Недра, 1984.

- Ивановский В.Н. и др. Оборудование для добычи нефти и гача. - М: РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, 2002.

7 дәріс. Мұнай мен газдың теңіз кенорындарын әзірлеудің ерекшеліктері. Инженерлік-геологиялық ізденістер. Жасанды аралдар. Қалқыма бұрғылау қондырғылары. Бұрғылау кемелері. Теңіз тұрақты платформалары.

Судағы мұнай мен газ өндіру үшін жабдықтарды монтаждаудың ерекшеліктері.

Қазіргі уақытта теңіздегі мұнайды, газды өндіріп алудың тиімді жолдары дамып келеді. Теңіздегі мұнай кен орындарын игеру жалпы өңдірілетін мұнайдың 18% құрап отыр. Әлемде шамамен 70 мемлекет теңізден мұнай өндіріп келеді. Жалпы жер бетіндегі континентальді аймақтағы мұнай қоры теңіз шельфтерінде орналасқан. Көптеген тиімді бұрғылау жұмыстары Каспий теңізінде, Мексика шығанағында және Кариб теңізінде іске асады. Теңізден мұнай мен газды өндіру өз кезегінде мұнай газ өнеркәсібінде ерекше маңызға ие.

Кейбір жағдайда теңізде бұрғылау техникасының заманға сай жабдықталуы мен конструкциясында да өзгешеліктер болып жатады. Мұнда ең басты мәселе бұрғылау қондырғысының конструкциясының жетілдіруі, бұрғылау әдісі мен оларды монтаждау ерекше роль атқарады. Анықталған аймақтардағы тереңдік пен ауа райы жағдайы да бұрғылау жұмыстарына кері әсер етеді. Теңізде мұнайгаз кен орнын бұрғылау мынадай негізгі үш категорияға бөлінеді:

- Стационарлық

- Жартылай стационарлық

- Қозғалмалы

Стационарлы режимде жұмыс жасағанда әстакадалар жұмыс жайында ұзақ уақыт қозғалыссыз тұрады да ұңғымаларды барлап болған соң соңынан пайдаланады.

Мұнай мен газды өндіру құрылғыларын монтаждаудың негіздемелері

Мұнай мен газ өндіру құрылғыларын монтаждау келесі ретте жүргізіледі:

1) Мұнай мен газ өндіру құрылғыларын монтаждау мен пайдалану әдісіне тәуелсіз әр түрлі формада өлшемі мен салмағына байланысты жүргізіледі.

2) Бір ретпен мұнай өндіру методына құрылғылардың өнімділігіне қарай әр түрлісі тағайындалады. Олардың өлшемі мен түрі назарға алынады. Әр түрлі құрылғыларды пайдаланғанда олардың технологилық біртектілігі мен өнімділігі және пайдалану режимі назарға алынады.

3) Мұнай мен газды өндіру құрылғыларына капиталды жұмыс жасау мерзімі олардың ерекшеліктеріне қарай бекітіледі. Сондықтан мәселені жеңілдетуде демонтаждаудың тездігі маңызды емес. Кейбір мұнай өндіруші кешендерде құрылғыларды монтаждауда газ фактор жағдайы кездеседі. Сондықтан әдеттегідей арнайы өртке қарсы алдын ала сақтандыру жұмыстары қолға алынады.

4) Мұнай мен газ өндіру қондырғыларының көп бөлігі ашық ауада жұмыс істейді. Сондықтан монтаждауда оларға қатаң талаптар мен алдын-ала қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары, жоғары сенімділік, қондырғылармен ұңғымаларды пайдалануда климаттық жағдайды да ескереді.

5) Монтаждауға арналған техникалық құжаттар - қондырғы жабдығының монтаждық схемасынан, жоба іргетасынан, монтаждау жұмыстарының жобасынан және орындалу графигінен тұрады.

Орындалу графигі жұмыс жағдайының монтаждауды әдетте материалдарды, механизм мен құрылғыларды, монтаж жұмыстарының тәртібімен орындалуын қамтамасыз етеді.

Мұнай өндіруші құрылғыларды монтаждау келесі кешенді жұмыстардан тұрады: алаңшаларды дайындау мен іргетастарды отырғызу, құрылғыларды есеп бойынша реттестіру мен тасымалдау, оларды іргетасқа қатысты дәлдікпен орнату, бекіту, түзету, т.с.с.

2. Теңіздік бұрғы мұнараға негіздің түрлері. Теңіздік әстакаданың тағайындау және конструкциясы. Теңіздік жүзбелі бұрғы қондырғысының схемасы.

Стационарлы негіздегі қондырғылар теңізде жұмыс жасаудың ең арзан әрі тиімді түрі болып табылады. Олардың кемшілігі жұмыс барысында мобилдері мен тереңдікке байланысты сипатталады. Стационарлы негіздегі қондырғылар су бетінен алғанда 60м дейінгі тереңдікте теңіз астында жұмыс жасауға арналған.

Каспий теңізінде жер асты мұнайын өндіруде және тасымалдауда теңіз әстакадалары қолданылады. Теңіз эстакадалары өндірілген мұнай өнімдерін мұнай өңдеуші кешендерге жеткізу қызметін атқарады. Оның конструкциясы 14-20м мостты пролеттен, беттік тіректен, 15м тереңдіктегі екі құбырлы тіректен және беттік тіректен тұрады. Теңіз әстакадаларының жүк көтергіштігі 100-250т дейін жетеді.

Жартылай стационарлы негіздегі қондырғылар барлауда ғана қолданылады. Бұл құрылғы буксир көмегімен тасымалданады. Конструкциясының ерекшелігі: жазық алаңдар негізінде, өздігінен көтеру негізінде, жартылай жүктелу негізінде жасалған.

Өздігінен көтеру негізіндегі құрылғылар жүзетін платформадан, жиналатын металды тіректен, қозғалмалы вертикаль беттен тұратын 90м тереңдікте ашық бұрғылауда жұмыс жасауға арналған.

Жүзетін платформалар жиналатын қозғалмалы табаннан, кешенді бұрғылау жабдықтарынан тұрады. Бұрғылау платформаларында әдетте қуаты күшті жіберуші домкраттар қойылады. Олар жыныс қабатына енеді. Соңында домкраттардың көмегімен судан арылып, табан бойлай биіктейді. Арнайы құралдар арқылы платформаға мұнара орнатылады және табанға блок кондуктор бекітіледі. Соңында бұрғылау аяқталғаннан кейін платформа судан тазартылып келесі орынға көшіріледі. Белгіленген жұмыс кейіннен бір орында блок-кондуктормен жүргізіледі.

Теңіздегі қозғалмалы бұрғылау қондырғыларын бұрғылау кемелер, баржалар мен жүзетін құрылғылар құрайды. Бұрғылау судаларының ең негізгі артықшылығы олардың жоғары мобильдігі мен автономдығы, сонымен қатар тереңдікті ендеп 300м дейін игеруі. Олардың кемшілігі – дауыл мен ауа райына төтеп бермеуі. Бұрғылау кемелеріне қойылатын негізгі талап олардың бойлық кедергіге, қатты жел астында ағын мен ағысқа жауап беруі. Қазіргі заманғы бұрғы судалары скважинаны 6000м тереңдікке дейін игеріп 3000т жүктемеге артады. Бұрғы кемесі бір орынға бекітіліп сегіз якормен бірігіп теңіз астында 180м дейін бұрғылайды. Динамикалық тұрақтылықты сақтау кез келген теңіз ұңғымасы үшін тиімді. Бұрғылау орнындағы судың тереңдігі ең маңызды әрі бұрғылау жүйесін таңдауда, құрылғыларды монтаждауды анықтауда жетекші фактор болып табылады.

3. Жылжымалы теңіздік қондырғылары. Бұрғы кемелерін негізгі түрлері.

Дүние жүзі мұхиттардың минералды ресурстарын меңгерудің бастамасына 1872-1876 жж. жатқызуға болады, «Челенджер» кемесі түгел Мұхит пен теңіз түбін алдыменен бір реттік кейіннен жүйелік зерттеуді бастады. Пайдалы қазбалар табылған бірінші мухит түпкі аймақтары 1896 жылдан бастап АҚШ – қа сатыла бастады. Осы жылдардан бастап Каспийдің мұнай газ аймақтарың игеру басталды. Бірінші рет мұнайды шельфті кең орындарынан игеру Жапониямен 1888 жылы игеріле бастады. ХХ ғасырдың басында мұнайды мұхиттан өңдіру АҚШ-пен (1903) жылы басталды, ал Аргентинада (1907), Тринидате (1908), Канада (1913), Венесуэлла (1914), СССР (1925), кеіннен басқа да елдерде.

Стационарлық платформалар

Металдан жасалынған стационарлы платформалар. Оларды келесідей түрде классификациялауға болады (сурет 13):

- қада негізіндегі бірнеше тіреуіш блоктар мен тіреуіш моноблоктар;

- қалқымалы батырмалар немесе мұнайды сақтайтын қалқымалы темір аяқты ыдыстар мен темірбетонды қалқыма мен қада-қабаттары;

- діңгек түрдегі тірегіш кешіктіру мен немесе тіреуішсіз.

а - 40м стационарлық платформалар; б - 100м стационарлық платформалар

Сурет 13. Көпблокты тірегіш негіздегі стационарлық платформалар

Суреттеліп отырған құрылымдардың ерекшелігі – оның формалық бөлігінде болатты құрылымынның болуы, ол теңіз дауылдары мен толқындарға қарсы тұруды жақсартып құрылымға түсетін ауырлықты жеңілдетеді.

Көмірсутек кең орынды суалқаптарын пайдалану барысында қазіргі уақыттағы кең таралғандардың бірі болып тірегіш негіздегі платформалар болып табылады. Қазіргі кезде олар 10 мыңға жуық. Мұндай платформаларды қолдану 30 дан 300 м ге дейін тереңдікте жүргізіледі.

Бақылау сұрақтары

1. Судағы мұнай мен газ өндіру ерекшеліктері?

2. Стационарлы негіздегі қондырғыларды топтастыруы?

3. Жылжымалы теңіздік қондырғылары?

Әдебиеттер

- Булатов А.И., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурснию. В 4-х томах -М.: Недра, 1998.

- Булатов А.И., Проселков Ю.М., Рябченко В.И. Техиология промывки скважин - М.: Недра, 1981.

- Булатов А.И., Пеньков А.И., Проселков Ю.М. Справочник по промывке скважин. - М.: Недра, 1984.

- Ивановский В.Н. и др. Оборудование для добычи нефти и гача. - М: РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, 2002.

8 дәріс. Бұрғылау ерітінділерінің функциясы

Бұрғылау ерітінділеріне қойылатын талаптар. Бұрғылау ерітінділерін тандау принциптері. Бұрғылау ерітінділерінің типтері мен рецептурасы.

1. Ұңғыларды бұрғылау барысында жуу сұйығы

Ұңғыларды бұрғылау барысында жуу сұйығына бұрғыланылған тау жыныстарының бөлшектерімен бірге суда еритін бөлшектер, сонымен қатар минералданған немесе тұңғы қабат сулары қосылады. Бұлар жуу сұйығының су бергіштік қасиетін және тұтқырлығын, статикалық ығысу кернеуін өсіріп, ерітіндіні бұзады. Кейде бұрғылау ерітінділері коллоидтық бөлшектері электрлік зарядтарынан толық айырылып ірі бөлшектерге айналып, жабысып қалады.

Жуу сұйықтарын тұздардың коагуляциялық әсерінен қорғау үшін арнайы химиялық заттар қосады. Сонымен қатар химиялық өндеу, саз ұнтақгарының гидрофильділігін жоғарылату, суда тез еруін жеңілдету шін қолданылады.

Тау жыныстарының геологиялық тілмеде алма кезек ауысып отыруы, жуу сұйықтарының кейбір функцияларын өзгертеді. Сондықтан, егер ерітіндіні алмастыру қажет болмаса, оның қасиеттерін бұрғылау барысында белгілі аралықтарда реттеп отырады.

Сонымен жуу сұйықтары қасиеттерін реттеу төмендегідей жағдайларда қажет: 1) дайындау кезінде-көрсеткіштері белгілі ерітінді алу үшін; 2) бұрғылау барысында-жуу сұйығьшың қажетті функциясьш ұстау үшін; 3) бұрғылау барысында- гелогиялық жағдайға қатысты жуу сұйығы көрсеткіштерін өзгерту үшін.

Жуу сұйықтарының қасиеттерін химиялық өндеу, физикалық (су қосу, концентрациялау, диспергация, ауырлату, толықтырғыштар қосу), физика-химиялық тәсілдер арқылы реттеуге болады.

2. Жуу сұйықтарын химиялық өндеу

Жуу сұйықтарын химиялық өндеу мәні олардың қасиеттеріне химиялық реагенттер қосу арқылы әсер ету.

Жуу сұйықтарының құрылымдық-механикалық және сүзілімдік қасиеттері дисперциялық ортадағы коагуляциялық процестер түріне байланысты болады. Пептизация мен араластыру коагуляцияны төмендетуге; тұрақгандыру мен коллоидтық қорғау - коагуляцияны тойтаруға; ингибирлеу-коагуляцияны реттеу және бәсендетуге; тр қосу және қатты фаза концетрациясын өсіру- коагуляцияны күшейтуге бағытталған.

Жуу сұйықтарына химиялық реагенттер қосқан кезде жүйе тепе-тендігі қатты фаза байланысының өсу немесе азаю жағына қарай ауысады да, гидрофильділік, дисперстік өзгереді.

Жуу сұйығының қабат сулары мен тау жыныстары бөлшектерімен араласуы температура және атмосфералық жағдайлар жүйедегі тепе-тендікті бұзады. Бұл жуу сұйығы технологиялық параметрлерін өзгертіп, химиялық реагенттермен қайта өндеу мүмкіндігін тудырады. Ауытқу түріне қарай реагент түрі, оның құрамы, концентрациясы және қосу реті тандалынып алынады.

Жуу сұйықтары бірінші және екінші қайтара өңделеді. Бірінші деу жуу сұйықтарын дайындау немесе бұрғылау жағдайларына байланысты ұңғы ішіндегі жуу сұйығының қасиеттерін өзгерту қажет болған жағдайларда іске асырылады. Ол үшін жуу сұйығының айналым процесінде, алдын ала дайындалған реагентті науа жүйесіне екі-үш айналым циклына жететіндей етіп бірқалыпты қосады.

Жуу сұйықтарын қайтара өндеу бірінші өндеу барысында алынған ерітіндінің қасиеттерін ұстап тұру мақсатымен жүргізіледі. Бұрғылау барысында жуу сұйығы қасиеттерінің өзгеруіне байланысты бірнеше қайтара өндеп отыруға тура келеді.

Бақылау сұрақтары

1. Жуу сұйықтарының сүзілімдік қасиеттері?

2. Жуу сұйықтарының құрылымдық-механикалық қасиеттері?

3. Жуу сұйықтарын қайтара өндеу?

Әдебиеттер

- Булатов А.И., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурснию. В 4-х томах -М.: Недра, 1998.

- Булатов А.И., Проселков Ю.М., Рябченко В.И. Техиология промывки скважин - М.: Недра, 1981.

- Булатов А.И., Пеньков А.И., Проселков Ю.М. Справочник по промывке скважин. - М.: Недра, 1984.

- Ивановский В.Н. и др. Оборудование для добычи нефти и гача. - М: РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, 2002.

9 дәріс. Мұнай негізіндегі бұрғылау ерітінділері

Газдар және газды-сұйықтық агенттер. Бұрғылау ерітіндісін газ бен шламнан тазарту. Тампондау материалдары. Тампондау ерітінділері мен тасының қасиеттері

1. Қазіргі кезде химиялық реагенттер

Қазіргі кезде химиялық реагенттерді әр түрлі топтау түрлері қолданылады. Оларды көбінесе қолданылуы, химиялық құрамы, еруі, түзға және температураға төзімділігі бойынша топтайды.

Химиялық реагенттерді топтау күрделілігі, олардың әр түрлі ортада және жағдайлардағы қасиеттерінің біржақты еместігінде. Кейбір реагенттердің әсері саз балшық түріне, түздану дэрежесіне, құрамы мен температураға байланысты, Мысалы, тұңғы ерітінділерде құрылым құраушы реагенттер минералды орталарда сүйылтқыш немесе сүзілу көрсеткішін жоғарылатуы мүмкін. Көптеген реагенттер әр түрлі қасиеттерге ие бола алады. Мысалы, сүзілу көрсеткішін төмендетуші реагенттер, жуу сұйықтарын сүйылта да алады. Әрі сүзілу көрсеткішін төмендетупгі реагенттер ішінде жуу сүйығын қоюлататындары да кездеседі. Кез келген реагентгің тиімді әсер етуі оның көлемдік мөлшеріне байланысты болады.

Сонымен химиялық реагенттерді құрамы мен атқаратын қызметтеріне қарай екі топқа бөлуге болады (82-сурет).

Атқаратын қызметтеріне қарай химиялық реагенттер мен материалдарды жалпы қолданылатын және арнайы қолданылатын деп екіге бөлуге болады.

2. Жалпы қолданылатын реагенттер негізгі (базалық) ерітінділер Олар дайындауда, оның реалогиялық, сүзілімдік қасиеттерін реттеуде қолданылады. Оларға функциональдық қызметі әр түрлі реагенттер жатады.

- Сутектік көрсеткіш реттеуші реагенттер - каустикалық сода(NаОН), эк тас Са(ОН)2, сілтілік (натрий карбонаты), қышқыл (натрийбикарбонаты) түдцары.

- Құрылым құраушы коллоидтар - ерітіндіге тиксотропиялық қасиет беруші материалдар. Олар органикалық емес коллоидтар — саз балшықтар (бентонит, палыорскит, асбест), ал мұнай негізді ерітінділер үшін органикалық саз балшықтар мен битумдар.

- Сүзілу көрсеткішін төмендеткіштер - ерітінділердің өткізгіш қабаттардан сүзіліп өту барысында дисперстік фазаның бөлінуін төмендетуші химиялық реагенттер мен материалдар. Сүзілу көрсеткішін төмендеткіштер ретінде органикалық және органикалық емес реагенттер қолданылады. Олар: а) гуматты реагенттер- көмір сілтілі реагент (КСР), торф сілтілі реагент (ТСР); б) лигносульфонаттар- конденсацияланған сульфитті спиртті барда (КССБ,), сульфитті спиртті барда (ССБ); в) полисахариттер - крахмал, декстрин, целлюлоза, целлюлоза эфирлері карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), оксиэтиленцеллюлоза (ОЭЦ); г) акрил полимерлері -гидролизделінген полиакрилгитрил (гипан, К-4), полиакриламид (РС-2), метакриламид және метакрил қышқылдарының сополимерлері (метас), метилметакриламид және метакрил қышқылдары (М-14).

- Сұйылткыштар - ерітінді құрылым беріктігін, тиксотропиясын төмендетуші және жылжымалылығын жоғарылатушы химиялық реагенттер. Сұйылткыштар ретінде жаратылысы органикалық және органикалық емес реагенттер қолданылады. Олар құрьшымы бойынша төмендегідей топтарға бөлінеді: а) органикалық реагенттер - гуматтар (КСР, ТСР), лигнин туындылары - нитролигнин, лигносульфонаттар мен олардың туындылары (кальций лигносульфонаты, феррохром лигносульфонаты ФХЛС), хромлиносульфонат - окзил, КССБ, орманхимиялық полифенол ФХЛС; б) органикалық емес реагенттер - хром фосфаттары- натрийгексаметафосфаты (NаРО3), тринатрийфосфат - Nа3РО3, натрийтриполифосфаты- Nа5РО10.

- Арнайы қолданылатын реагенттер мен материалдар ерітінділерге арнайы қасиеттер (майлау, ингибрлеу, бытырату) беру немесе олардағы кейбір кемшіліктерді жою және жалпы қолданылатын реагештердің тиімділігін жоғарылату қызметін атқарады. Оларға жататындар:

1)	саз балшықтар мен сланцтер ингибиторлары-саз балшықты тау жыныстарындағы гидратация, бөрту, дезинтеграцияны тоқтатушыреагенттер. Олар: органикалық емес электролиттер- эк тас, хлорлы кальций, гипс, натрий, калий хлор тұздары, натрий силикаты. Бұл қоспалар жоғары молекулалы полимерлермен (КМЦ, акрил полимерлері) өте жақсы әсер етеді.

- температура тұрақгандырғыш қоспалар - бұрғылау ерітінділерінің қоюлануьш тоқтатушы, жылжымалылығьш өсіруші және сұйылтқыштардың жоғары температурада әсер етуін жақсартушы реагенттер. Мұндай реагенттер ретінде хромның аниондық қоспалары (хромат, бихромат), натрий, калий хром қоспалары (Nа2СrО4,К2СrО4) қолданылады.

- майлауыш қоспалар-бұрғылау аспаптарындағы үйкелу коэффициентін төмендетеді және бұрғылау ерітінділерінің майлау қасиетін жоғарылатады. Ол үшін мұнай, графит және тотықтандырылған петролатум СМАД-1, өсімдік майларын өндеуде алынатын гудрон қолданылады.

4)	беттік активті заттар (БАЗ) - сұйық-сұйық, сұйық- газ, сұйық- қатты денелердегі фазалық бөліну шегіндегі беттік тартылу күштерін төмендетуші заттар. Оларды өнімді қабаттарды сапалы ашу мақсатында қолданады. Оларға суда ерігіш иондық БАЗ - сульфонол, ионогенді емес ОП-10, УФЭ-8 реагенттері жатады.

- эмульгаторлар - араласпайтын екі сұйықган біртекті қоспа құрау қызметін атқарады. Эмульгаторлардың негізгі қолданылатын жерлері, эмульсиялық ерітінділер. КСР, КССБ, М-14, саз балшық фазалары тура эмульсияларда жақсы эмульгаторлар болып саналады. Сонымен қатар БАЗ сульфонол, ОП-10 реагенттері де эмульгатор.

- көбік сөндіргіштер - КССБ, СБД, нитролигнин, окзил, ФХЛС сияқты кейбір ерітінділерді көбіктендіретін реагенттерден болатын көбіктерді жою және болдырмау мақсатында қолданылады. Олар сивуха (тазартылмаған) майы, соапсток, кальцийлі мылонафт, синтетикалық майлы спирттер, дизелдік жанармайдағы резеңке немесе полиэтилен үгінділері.

- антисептиктер (бактерицидтер) -реагештердің ферментативті ыдырауын тоқтату үшін қолданылатын қоспалар. Ол үшін жаратылысы органикалық емес (каустикалық сода, әктас, натрий хлор тұздары) және органикалық (формальдегид, фенол, параформальдегид) қолданылады.

- кальций, магний иондарын байланыстырушы реагенттер - бұрғылау ерітінділерін поливалентті катиондармен сыйыспайтын реагенттермен өндеу кезіндегі, ангидрит, гипс, магний және басқа да тұздармен ластанудан сақтандырады. Бұндай реагенттер ретінде поливалентті катиондармен еритін немесе нашар еритін қоспалар құрайтын органикалық емес тұздар, негіздер қолданылады (кальцийленген сода, натрий карбонаты, натрий бикарбонаты, полифосфаттар мен каустикалық сода).

- коррозия ингибиторлары - бұрғылау аспаптарын коррозиядан сақтандырушы немесе бәсеңдетуші заттар. Ол үшін органикалық реагенттер: негіздер (әктас), каустикалық сода немесе трдар (натрий сульфаты, цинк карбонаты, ал тұздардан қанықтырылған ерітінділерден натрий хроматы ) қолданылады.

- көбік құрауыштар-суда көбік құраушы БАЗ. Көбік құрауыштар ретінде майлы қышқылдар (пальмативтік, стеариндік) және олардың сілтілік трдары қолданылуы мүмкін. Сонымен қатар сульфонол және басқа да БАЗ қолданылады.

- күкіртті сутегін (Н2S) байланыстырушы реагенттер- цинк карбонаты (ZnСО3), темір ауырлатқыштар, сілтілік қоспалар (каустиклық сода), хлорлы темір (ҒеСl2), темір суригі (ЖС-7), магнетит (ҒеО4), ВНИИБТ (витамин өндірісінің қалдықтары) сияқты реагенттер.

- флокулянттар- қатты бөлшектердің ыдырап тұнбаға түсуіне әсер етуші полимерлік заттар. Флокулянттар ретінде полиакриламид, метас, М-14 және басқа да реагенттер қолданылады.

- тығындауыш материалдар — бұрғылау ерітінділерінің өткізгіштігі жоғары, жарықшақ, кеуекті қабаттарға жұтылуын тоқтату үшін қолданылады. Ол үшін әр түрлі материалдар (ағаш үгінділері, күнбағыс қауыздары, ұсақгалған ағаш қабықтары синтетикалық және жануарлар талшықтары), карбонатты слюда, полиэтилен, түйіршек материалдар (жаңғақ қауыздары, резеңке үгінділері, асфальт т. б.) қолданылады.

Бақылау сұрақтары

1. Температура тұрақгандырғыш қоспалар не үшін қажет?

2. Беттік активті заттар дегеніміз не?

3. Ингибитор дегеніміз не?

Әдебиеттер

- Булатов А.И., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурснию. В 4-х томах -М.: Недра, 1998.

- Булатов А.И., Проселков Ю.М., Рябченко В.И. Техиология промывки скважин - М.: Недра, 1981.

- Булатов А.И., Пеньков А.И., Проселков Ю.М. Справочник по промывке скважин. - М.: Недра, 1984.

- Ивановский В.Н. и др. Оборудование для добычи нефти и гача. - М: РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, 2002.

10 дәріс. Ұңғымаларды шаю функциясы мен режимдері.

Шөгінді тау жыныстарының көбісі су түбіне шөккен бастапқы тау жыныстары қалдықтары мен тұздардан құралған.

Миллиондаған жылдар барысында бұл тау жыныстарының сумен қанығуы және құрамы қысым, температура, тектоникалық қозғалыстар, химиялық және гидродинамикалы процестер әсерінен өзгерістерге ұшыраған. Сонда да, шөгінді тау жыныстарында судың едәуір көлемі жиналған. Тау жыныстары кеуектерінде су бос немесе физикалық байланысқан күйінде кездеседі.

Жер бетіне жақын орналасқан аралықтарда трцы немесе минералды-лығы төмен сулар, ал төмен тереңціктерде минералды сулар кездеседі.

Минеральды сулардың негізгі компоненті-натрий, калий, кальций, магниий хлоридтері мен сульфаттары, сілтілік металдар карбонаттары мен бикарбонаттары болып саналады. Жиі куюртгі сутегі, көмірқышқылы, бром, йод, аммиақ көмірсугек газдары да кездеседі.

Кейбір аймақтарда көмір сутектері де жиналған. Көмір сутек кеніштері газды, газконденсатты, газмұнайлы, мұнайлы, қатты битумды болып бөлінеді. Кеніш көлемінде көмірсутектері гидратация заңы бойынша орналасады.

Тау жыныстары кеуектерінде сұйық (газ) жоғары немесе төмен қысымда орналасады. Бұл қысымды кеуектік қысым деп атау қабылданған. Ал коллекторлардағы қысым қабат қысымы деп аталады. Терендік өскен сайын қабат қысымы да өседі.

Қабат қысымының су бағанының қысымша қатынасын қабат қысымының аномальдылық коэффициенті деп атау қабылданған

Ка = Рқб/рс

Рқб-z терендіктегі қабат қысымы, МПа; рс-тұңғы су тығыздығы, кг/м3; g-еркін түсу үдеуі, м/с2.

Егер аномальдылық коэффициент 1,0 < ка < 1,1 болса, қабат қысымы қалыпты деп саналады. Егер ка > 1,1 болса қабат қысымы аномальды жоғары, ка < 1,0 болса аномальды төмен деп саналады. Аномальдылық коэффициент нөлден кіші және геостатикалық қысым индексінен үлкен болуы мүмкін емес.

Геостатикалық қысым индексі деп өзінен жоғары орналасқан тау жыныстары салмағынан болатын қысымның су бағанының қысымына қатынасын айтады.

Кгс = Ргс/Рс	                                               (10,1)

Геостатикалық қысым

Ргс= ρоб ,                                                                                                      (10,2)

ρоб-жер бетінен z тереңдіктегі тау жыныстары қальщцығының орташа көлемдік массасы, кг/м3.

Егер жуу сұйығымен толтырылған ұңғы ішіндегі қысымды біртіндеп өсіре берсе, онда ұңғы қабырғасын құраушы тау жыныстарының айырылып, жуу сұйығы пайда болған жарықтарға кетуі мүмкін. ¥щы қабырғасындағы тау жыныстарын айыратын шектік қысым, гидравликалық айыру қысымы деп аталады. Осы қысымның су бағананың қысымша қатынасы жұлу қысымының индексі деп аталады.

Кж = Ра/рс,	                                               (10,3)

Ра - қабатты айыру қысымы, МПа;

Гидравликалық айыру қысымы тәжірибе жүзінде анықталады. Мұндай мүмкіндік болмаған жағдайда төмендегі формуланы пайдалануға болады.

Z-қаралатын аралық терендігі, м; Рқб-қаралатын Z терендіктегі қабат қысымы, МПа.

2. Тау жыныстарьшың температурасы

Тау жыныстарьшың температурасы жердің табиғи жылуымен анықталады және де аймақтың координаты мен тереңцікке айтарлықтай байланысты болады. Терендеген сайын геостатикалық температура өседі. Әр аймаққа тиісті тұрақты температура тау жыныстарының геостатикалық температурасы деп аталады. Ал температураның 1 м терендеген сайы өсуін геостатикалық градиент деп атайды. Орташа алғанда геостатикалық градиент шамамен 0,03 К/м тең. Геостатикалық температураны шамамен төмендегі формула бойынша есептеуге болады.

Т0-бейтарап жер қыртысының температурасы, 0С; Г-тау жыныстарының аймақтық орташа геотермиялық градиенті0, °К/м;

Z0 - бейтарап қыртыс терендігі, м.

Жуу сұйығы мен ұңғы қабырғасындағы температуралардың бұрғылау кезіндегі таралуын есептеу өте күрделі. Шамамен келетін және көтерілетін жуу сұйығының температураларына баға беру үшін экспресс тәсілді қолдануға болады (6-сурет).

¥щы түбіндегі температура белгіленген терендікте шамамен геостатикалық температураға тең, 2¥- ұңғы терендігі:

Тқб-тау жыныстарының ұңғы түбіндегі геостатикалық температурасы, °С; көтерілетін жуу сұйығының Һ терендіктегі температурасы көтерілетін жуу сұйығының ұңғы сағасына шығар жердегі температурасы келетін жуу сұйығының бұрғьшау құбырлар тізбегіне кірер жеріндегі температурасы Ұңғы жуу сұйығының жер бетіне шыққаннан кейінгі температурасының төмендеуі, К.

Ұңғы қабырғасындағы тау жьшыстарьшың температурасы шамамен, ұщъщан көтерілетін жуу сұйығының температурасына тең.

Сурет 14. Гистограмма

Бақылау сұрақтары

1. Бұрғы сораптың қажеттілігі неде?

2. Ерітінді тығыздығы қандай болуы керек?

3. Ерітінділерге қойылатын талаптар?

Әдебиеттер

- Булатов А.И., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурснию. В 4-х томах -М.: Недра, 1998.

- Булатов А.И., Проселков Ю.М., Рябченко В.И. Техиология промывки скважин - М.: Недра, 1981.

- Булатов А.И., Пеньков А.И., Проселков Ю.М. Справочник по промывке скважин. - М.: Недра, 1984.

- Ивановский В.Н. и др. Оборудование для добычи нефти и гача. - М: РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, 2002.

11 дәріс. Бұрғылау ерітінділерін даярлау жүйесі. Бұрғылау ерітіндісіндегі қатты фазаның мөлшері мен құрамын реттеу. Ұңғымаларды шаю процесін бақылау және басқару құралдары.

1. Ұңғыларды жуу және жуу сұйықтарының басты міндеттері.

І.Ұңғы түбіндегі тау жыныстарын талқандау жуу сұйықтарының айналу процесіндегі технологиялық міндеттерінің бірі.

2.ұңғыларды жуу міндеттерінің ең негізгілерінің бірі ұңғы түбін бұрғыланылған тау жыныстары бөлшектерінен тазарту және оларды жер үстіне көтеріп шығару. Тау жыныстарының бұрғыланылған бөлшектері ұңғы түбінен қаншалықты тез тазартылса, бұрғы қашаулары да, соншалықты тиімді жұмыс істейді. Бүл міндеттің орындалу шарты ұңғы түбін бұрғыланылған тау жыныстары бөлшектерінен тазартудың екі жолы бар: 1) жуу сұйығының тығыздығы мен тұтқырлығын көтеру арқылы; 2) ұңғы түбіне жеткізілетін жуу сұйығының түлыну мөлшерін өсіру арқылы. Мұның біріншісі тиімсіз, сондықтан екіншісі қолданылады. Бұрғыланылған тау жыныстарының бөлшектері ұңғы түбінен көтерілген бойда, жер үстіне шығарылуы тиіс. ұңғы оқпанында түрған жағдайда, бұрғылау аспабын қажауы немесе оларға сальник оралып, үхталынып, қысылып қалуы мүмкін.

3.	Тау жыныстары бөлшектерін үхтап тұру қабілеті. Бүл жуу сұйықтарының қажетті технологиялық сипаттамаларының бірі. Әсіресе жуу сұйықтарының үл^ы ішінде тыныштық күйінде. Бүл міндет жуу сұйықтарының статикалық ығысу кернеуі арқылы бағаланады. Ығысу кернеуінің мәні өскен сайын бөлшектер бір орында жақсы үхталады.

Тау жыныстарының менпгікгі салмағы, жуу сүішқгарынікінен жоғары (үлкен), сондықтан тау жыныстары бөлшекгері төмен қарай күлауға тырысады, бөлшектер қоршаған сүйықіа жанама кернеу пайда болады.

С - жуу сұйығындағы бөлшектердің салмағы; S - бөлшектер беттерінің ауданы.

4.	Қабат-ұңғы жүйесіне гидростатикалық қысым тепе-тендігін түсіру.
Бұрғылау процесінде ұн^ы мен бұрғыланылған қабат, үл^ы-қабат

жүйесін құрайды. Жуу сұйығы үл^ы қабырғасына қысым түсіреді. Қабаттағы сұйық немесе газ ұңғы қабырғасына қабат жағынан қысым түсіреді. Бүрғьшау барысында қабат қысымы ұңғы шегінде міндетті түрде теңгерілуі тиіс. Олай болмаған жағдайда қабат сұйығы немесе газ атқылап, апат жағдайлары болуы мүмкін.

Қабат қысымын ұңғы шегінде екі тәсілмен теңгеруге болады.

Ұңғы ішіндегі жуу сұйығы бағанының салмағымен немесе ұңғы сағасында кері қысым түсіру арқылы.

5.ұңғы қабырғасын опырылып құлаудан сақтандыру.

Алдыщы міндетке ұқсас. ұңғы қабырғасының тұрақтылығын қамтамасыз етуші бірінші және негізгі міндет. Ол бұрғылау сұйығының ұңғы қабырғасына түсіретін қысымы. Екіншісі — бос тау жыныстары құрайтын ұңғы қабырғасын жуу сұйығымен қатайту. Үшіншісі — су суспензиясының мөлшері.

- Бұрғы қашауын, бұрғылау құбырларын, гидравликалық қондырғыларды салқындату-жуу сұйығының қарапайым және тиімді міндеттерінің бірі. Майлау қасиеті

Бақылау сұрақтары

1. Бұрғылау ерітінділерінің ерекшіліктері ?

2. Сораптағы айдайтын құбыр өткізгіш не үшін керек және қалай монтаждау жұмыстары жүргізіледі?

3. Компенсатордың және қорғауыш клапанның монтаждау реті?

Әдебиеттер

1. Жантасов М.Қ. Бұрғылау қондырғылары мен мұнараларын монтаждау және пайдалану. : Оқу құралы. – Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2011.- 100 б.

2. Монтаж и ремонт бурового и нефтепромыслового оборудования / А.А. Раабен, Л.Е. Шевалдин, Н.X. Максутов. - М. : Недра, 1980. – 527с.

12 дәріс. Бұрғылау режимі

    - Бұрғылау режимі

Бұрғылау үдерісінде қашауды бірқалыпты түсірудің маңызы зор. Алайда, тіпті тәжірибелі бұрғышының өзі оны қолымен істей алмайды. Сондықтан да бұрғылаудың аса маңызды мәселелерінің бірі - олардың көмегімен қашауды түсіруді механикаландыру және оның жыныстарға бірқалыпты енуіне қол жеткізу мүмкін болатындай тиімді механизмдер жасау болып табылады.

Жуғыш сұйықтық шығыны тұрақты етіп анықталған аралықта бұрғылау кезінде бұрғылау режимінің үш параметрінің ішінде тек забой жүктемесін ғана өзгертуге болады, сол арқылы қашаудың айналу жиілігін реттейді.

Түпке жүктеме түсіру үшін бұрғылау бағанасының төменгі жағын қысылған күйге әкелу керек. Осы мақсатпен бұрғылау бағанасын, бұрғылау қондырғысының полиспастың жүйесінің ілге-гінде, жүктеме бұрғылау бағанасының салмағынан аз болатындай етіп, төмен қарай түсіреді. Бұрғылау бағанасының шын салмағы мен забойда қашаудың жұмыс істеу кезінде көтергіш ілгекпен бірге қабылдайтын бұр-ғылау бағанасының салмағы арасындағы айырмашылық забой жүктемесін сипаттайды. Бұрғылау бағанасының қысылған бөлігінің құрылысын және оның салмағын біле отырып, бағананың забойға қажетті жүктеме қам-тамасыз ететін бөлігінің ұзындығын анықтауға болады.

Көптеген жағдайда бұрғылау бағанасын түсіру шығыр тежеуішінің көмегімен бұрғышы адам арқылы жүзеге асады. Егер шығыр барабанынан арқан тез есілетін болса, онда көтергіш ілгек пен оған ілінген бұрғылау бағанасы тез түседі.

Бұрғылау бағанасын түсірудің қарңындыльіғы өтетін жыныстың қаттылығына және қолданылатын қашаудың жұмыс істеу қабілеттілігіне байланысты болады.

Роторлық бұрғылау кезінде бұрғылау режимі параметрлерінің айқын өзара байланыстылығы болмайды, ендеше, олардың турбиндік бұрғылаудағы сияқты бір-біріне әсері болмайды. Сондықтан роторлық бұрғылаудағы оңтайлы режимді әрбір параметрдің ыңғайлы мәндерін үйлестіріп алады.

Жуғыш сұйықтықтың шығынын, негізінен ұңғыманың забойын сапалық тазарту жағдайларына қарап анқтайды. Забой жүктемесі мен қашаудың айналу жиілігін, әрбір геологиялық горизонт үшін өтетін жыныстардың ңаттылығын ескере отырып, анықтайды.

Электрлік бұрғылау кезінде, турбиндік бұрғылау кезіндегі сияқты, қашаудың айналу жиілігі көп болады. Алайда, турбиндік бұрғылауға қарағандағы айырмашылығы, электрлік бұрғылауда режим параметрлерінің арасында өзара байланыс жоқ, ал қашаудың айналу жиілігі өбден аньқталған. Бүл бұрғылау режимінің параметрлерін бақылауды және оларды оңтайлы деңгейде ұстап тұруды жеңілдетеді

Бұрғылаудың оңтайлы режимін жоғарыда көрсетілген параметрлердің үйлесуі кезінде бұрғылаудың ең жоғарғы көрсеткіштеріне жеткенде ғана алады.

Егер параметрлерді қашау жұмысының жоғарғы көрсеткіштеріне жету мақсатында емес, арнайы технологиялық мәселелерді шешу (мысалы, ұңғыманы қажетті бағытқа қисайту, жынысөзекті жақсылап алудың қамтамасыз ету, т.б.) үшін таңдап алынған болса, онда мұндай бұрғылау режимі арнайы депаталады.

Бұрғьлау режимін таңдауда параметрлердің біреуін ғана өзгерту арқылы үңгілеудің механикалық жылдамдығын және қашауға үңгілеуді ылғи да арттыруға болмайтынын білу керек. Әрбір жыныс үшін қашауға жүктеменің, қашаудың айналу жиілігінің және жуғыш сұйықтықтық шығынының белгілі бір оңтайлы үйлесімі болады.

Турбиндік бұрғылау кезінде бұрғылау режимінің параметрлері өзара байланыста болады. Забойға жүктеме тұрақты болғанда жуғыш сүйықтықтың шығыны артқан сайын турбобұрғының (қашаудың) білігінің айналу жиілігі тура пропорционалды түрде артады. Мысалы, екі есе артқанда айналу жиілігі де 2 есе артады. Егер забойға жүктеме артса, ал жуғыш сұйықтықтың шығыны тұрақты болса, онда турбобұрғының (қашаудың) білігінің айналу жиілігі азаяды.

Бұрғылау практикасында жуғыш сұйықтықтың шығынын турбобұрғы жұмысының жөне бұрғыланған жынысты шығарудың оңтайлы жағдайларын қамтамасыз етуді есепке алып анықтайды. Ұңғыма тереңдеген сайын оның диаметрінің азаятынына байланысты бір аралықтан екінші бір аралыққа өткенде жуғыш сүйықтықтың шығынын азайтады. Жуғыш сұйықтьқтың шығыны шамамен бірдей болатын аралықтың ұзындығы әр түрлі болады: бірнеше жүздеген метрден 2000 м-ге дейін, тіпті одан да көп болады.

Егер салыстырмалы түрде аздаған қаржы шығынымен жоғары жылдамдыңта бұрғылауды жүргізетін болса, онда бұл ұңғыма табысты бұрғыланған деп есептелінеді, ал шын мәнінде оның оқпанының кескінінің жобалық кескіннен мәнді айырмашылығы болмайды. Бұған қашауларды, турбобұрғыларды, бұрғылау бағанасын тиімді пайдаланған жөне ұңғыма забойын бұрғыланған жыныстан жақсылап тазартқан жағдайда қол жеткізуге болады. Сондыңтан қандай да бір берілген жынысты бұрғылау режимінің технологиялық ерекшеліктерін жобалағанда оған сәйкес қашаудың түрін таңдап алып, бұрғылау төсілі мен бұрғылау бағанасының құрылысын еске ала отырып мына параметрлерді: 1) түп жүктемесін Р; 2) қашаудың айналу жиілігін п; 3) жуғыш сұйықтық шығынын анықтайды.

    - Берілген тау қимасына байланысты ротор режимін есептеу

Алғашқы мәліметтер: Бұрғылау тәсілі – роторлық;

Қашаудың диаметрі мм

Қашауға түсірілетін остік жүктеме - 450

АБҚ (ауырлатылған бұрғылау құбырлары) есептеу

, м 			(12.1)

мұндағы, Q – қашауға түсірілетін остік жүктеме;

qАБҚ – 1м АБҚ салмағы. 35-355 II- аралықты бұрғылау үшін диаметрлері ДАБҚ = 0,2699м;  = 0.1м болатын ауырлатылған бұрғылау құбырларын таңдаймыз.

Gк=l∙q                             	 (12.2)

мұнда: l – құбыр ұзындығы, м;

q- 1м құбыр салмағы, Н/м

Бақылау сұрақтары

1. Бұрғылау режим ерекшіліктері?

2. АБҚ не үшін қажет?

3. Құбыр салмағы неге әсер етеді?

Әдебиеттер

- Булатов А.И., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурснию. В 4-х томах -М.: Недра, 1998.

- Булатов А.И., Проселков Ю.М., Рябченко В.И. Техиология промывки скважин - М.: Недра, 1981.

- Булатов А.И., Пеньков А.И., Проселков Ю.М. Справочник по промывке скважин. - М.: Недра, 1984.

- Ивановский В.Н. и др. Оборудование для добычи нефти и гача. - М: РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, 2002.

13 дәріс. Шаю ерітіндісінің өнім беруші қабатқа ықпалы. Өнімді қабаттарды бастапқы аршу тәсілдері. Перспективалы горизонттарды сынамалау технологиясы.

      - Динамикалық ығысу кернеуі (Па). А мен В - прибор тұрақтылығы (прибор паспортында беріледі); Ц)х және j2 - n1 және n2 айналу жиіліктерін өлшегендегі прибор шкаласының бұрылу бұрышы.

Сурет 15. СПВ-5 вискозиметрі а- вискозиметр; б- өлшеу ыдысы; 1-көлемі 200 см3 2- көлемі 500 см3

1-сауыт; 2-сыртқы цилиндр; 3-ішкі цилиндр; 4-қуыс стержень; 5-серіппе; 6-ұстатқыш; 7-шкалалы жецілдист;8-көрсету стрелкасы;

9- тіреуіш; 10-редуктор; 11-вариатор;12-электр қозғалтқыш

Сурет 16. Ротационды ВСН-3 вискозиметрі

2. Статикалық ығысу кернеуі (тиксотропиялық қасиет). Тиксотропия деп суспензияның тыныштықга қоюланып, араластырған кезде жеңіл жылжитын сұйыққа айналуын айтады. Суспензияның тыныштықтағы құралған құрылымының беріктігін статикалық ығысу кернеуі (СНС) деп атау қабылданған. Статикалық ығысу кернеуі -ерітінді құрылымын бұзып, оның ағу қабілетін қалпына келтіруге қажетті кернеу. Бұрғылауда статикалық ығысу кернеуін екі мәнде сипаттау қабылданған. Бір минут тыныштықтан кейін өлшенетін бастапқы (Өі) және араластырылғаннан соң 10 минут тыныштықтан кейінгі (Өю). Статикалық ығысу кернеуі ратационды вискозиметр немесе СНС-2 (73-сурет) приборларымен өлшенеді.

СНС-2 приборымен өлшенгенде (дПа).

Ерітінді құрылымының бұзылу кезіндегі прибор шкаласыныңкөрсетуі, градус; j0 - прибор сауытына жуу сүйығын құлр алдындағы

прибордың бастапқы көрсетуі, градус; кф-прибор түрақтылығы, Па/градус.

Жуу сүйықтарының тиксотропиялығына Q10 — Q1 айырмасы

бойынша баға беруге болады. Бүл айырма мәні жоғары болған сайын ерітінді тиксотропиялы деп саналады.

1-болат сым; 2- көрсеткіш; 3- цилиндр; 4-тұғыр; 5- айналмалы стол; 6-электрқозғалтқыш; 7-сауыт; 8- сымды қорғаушы түтік; 9-шкалалы диск.

Сурет 17. СНС-2 приборы

3. Жуу сұйықтарының сүзілу және қабықша құрау қасиеті. Кез келген жуу сүйығында дисперсиялық фазамен байланыспаған дисперсиялық орта (су) кездеседі. Мүндай жуу сұйықтары өткізгіш тау жыныстарында, олардағы саңьшаулар мен кеуектерге еніп, ұңғы қабырғасында қабықша құрайды. Қабықша қальщцаған сайын, оның ткізгіштігі төмендейді. Демек бос дисперсиялық ортаның тау жыныстарына сүзіліп өту жылдамдығы да төмендейді. Жуу сүйығының сүзілімдік көрсеткіші арнайы сүзгі-пресс (74-сурет) немесе ВМ-6 (75-сурет) приборларымен өлшенеді. ВМ-6 приборы табанының бетіне қойылған стандартты сүзгі қағаздан (9) 30 минут ішінде 0,1 МПа қысым әсерінен бөлініп өткен сүзінді көлемі, сүзілу көрсеткішін Ф30мин. (ал су негізді жуу сұйықтары үшін су бергіштік көрсеткішін, В30мин) сипаттайды. Сүзілімдік қабықшалар қальщцығы және жабысқақтығымен сипатталады. Қалың бос қабықша үңғы диаметрін тарылтып, бүрғьшау аспаптарын көтеріп-түсіру жүмыстарында, ұңғы оқпанының тығындалып, бүрғьшау аспаптарының тартылуына ықпал етеді. Ал жабысқақ, қалың қабықша бүрғьшау аспабьшың қысылып, үсталынып қалу жағдайларын туғызады. Қалыпты жағдайларда қабықша қалыңдығы 2 мм ден аспауы қажет. Қабықшаның құралу жылдамдығы мен қальщцығы әр түрлі факторларға, оның ішінде жуу сүйығының сапасына

Бақылау сұрақтары

1. Жуу сұйықтарының сүзілу құрау қасиеті?

2. Жуу сұйықтарының қабықша құрау қасиеті?

3. Көтеріп-түсіру жұмыстары не үшін қажет?

Әдебиеттер

- Булатов А.И., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурснию. В 4-х томах -М.: Недра, 1998.

- Булатов А.И., Проселков Ю.М., Рябченко В.И. Техиология промывки скважин - М.: Недра, 1981.

- Булатов А.И., Пеньков А.И., Проселков Ю.М. Справочник по промывке скважин. - М.: Недра, 1984.

- Ивановский В.Н. и др. Оборудование для добычи нефти и гача. - М: РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, 2002.

14 дәріс. Ұңғымадағы шегендеуші бағанның жұмыс жағдайы.

Бұрғылау құбырлар тізбегі (53-сурет) бұрғы қашауын (тұшік қозғалтқыш пен қашауды) жер үсгі жабдықтарымен (вертлюгпен) жалғаушы бір-бірімен бұранда арқылы қосылатын жетек құбырдан (4), бұрғылау құбырларынан (8), ауырлатылған бұрғылау құбырларынан (12, 13) және аудармалардан тңвды. Жетек құбырынан (4) тңшын бұрғылау тізбегінің жоғарғы бөлігі жетек құбырының жогарғы аудармасы (3) және вертлюг аудармасы (2) арқылы вертлюгке жалғанады. Жетек құбыр бірінші бұрғылау құбырына (8), өзінің төменгі аудармасы (5), қорғаушы аудармасы (6) және бұрғы құлпысының муфтасы (7), ниппельден (9) немесе жалғаушы муфталардан (10) түратъш бұрғы қршысы арқылы бұралып жалғанады. Ауырлатылған бұрғылау құбырлары (12,13) бір-бірімен тікелей жалғанады. Жоғарғы ауырлатылған бұрғылау құбыры (12) бұрғылау құбырларына аударма (11), ал төменгі ауырлатылған бұрғылау құбыры қашауға (роторлық бұрғылауда) немесе турбобұрғы мен қашауға аударма (14) арқылы жалғанады. Бұрғылау құбырлар тізбегі төмеңцегідей қызметтер атқарады:

- ротордан бұрғы қашауына айналым береді;

- түптік қозғалтқыштан реактивтік моментті қабылдайды;

- бұрғылау кезінде жуу ерітінді турбобұрғыға, қашауға және
ғы түбіне жеткізетін арна қызметтін атқарады;

- бұрғы қашауына остік салмақ түсіреді;

- бұрғы қашауларын, түптік қозғалтқыштарды ұңғы ішінен
көтеріп-түсіру жұмыстарында;

- электрбұрғы тәсілінде ток өткізуші секциялар орналасады.

Бұрғылау құбырлар тізбегінің жұмыс істеу жағдайлары, бұрғылау тәсілдеріне байланысты әр түрлі болады.

Роторлық бұрғылау тәсілінде бұрғылау тізбегі ротордан қашауға айналым беру және қашауға түсірілетін остік салмақ әсерінен әр түрлі күштер мен кернеулерге төтеп береді. Тізбектің жоғарғы бөлігі өз салмағы мен қашау тесіктеріндегі кедергі қысым әсершен созылу, ал ұңғы түбіндегі бұралу, сығылу кернеулерін қабылдаушы төменгі бөлігі сығылу күйінде болады. Демек бұрғылау құбырлар тізбегінде остік созылу күші мен сығу күштері әсер етпейтін бейтарап қима болады. Осы қимадан жоғары вертлюгке қарай өсіп отыратын созу, ал одан төмен қашауға қарай өсіп отыратын сығу кернеулері әсер етеді. Бұрғылау құбырлар тізбегінде айналдырушы момент әсерінен бұрау кернеуі, ал остік және ортадан тепкіш күштер әсерінен ию кернеулері пайда болады. Бұрау кернеуі вертлюгтен қашауға қарай азайса, ию кернеуінің шамасы тізбектің төменгі бөлігінде жоғары болады.

Бұрау моменті, ортадан тепкіш күштер, қашау тесіктеріндегі кедергі қысым сияқты тұрақты күштермен қатар, бұрғылау тізбегінің остік және көлденең тербелістері арқылы білінетін динамикалық күпігер де әсер етеді. Осы тербелістерді жою үшін қашаудан жоғары амартизаторлар қоюға тура келеді.

Түптік қозғалтқыштармен бұрғылау тәсілінде бұрғылау құбырлар тізбегі айналмайды, сондықтан оған тек созу және сығу күштері ғана әсер етеді. Түптік қозғалтқыштармен бұрғылау кезінде бұрғылау құбырлар тізбегіне қойылатын талаптар роторлық бұрғылауға қарағанда біраз төмен. Бұрғылау құбырлар тізбегінің төменгі бөлігі беріктігін жойған жағдайларда болатын ию күштері мен түптік қозғалтқыш реактивтік моментінен болатын ию күштерінің мәні онша емес, сондықтан да, іс жүзіндегі есептеулерде олар ескерілмейді.

Болат бұрғылау құбырларының төмендегідей түрлері қолданылады: шеттері шығарыла отырғызылған тұраісіылық белбеушелі жалғау элементтері бұрандалы және пісіріліп ұстатылған. Бұрғылау құбырлары сонымен қатар шеттері ішіне шығарыла отырғызылып, жеңілдетілген қорытпалардан да дайындалады.

Мемлекеттік стандарт (МЕСТ631-75) бойынша шеттері шығарыла отырғызылған жалғау элементтері бұрандалы бұрғылау құбырларының төмендегідей түрлері шығарылады:

- шеттері ішіне шығарыла отырғызылған, жалғау элементтері муфталы (18-а,сурет);

- шеттері сыртына шығарыла отырғызылған, жалғау элементтері муфталы (54-б, сурет);

- шеттері ішіне шығарыла отырғызылған тұрақтылық белбеушесі конусты (54-в, сурет);

- шеттері сыртына шығарыла отырғызылған, тұрақтылық белбеушесі конусты (18-г, сурет).

а-шеттері ішіне шығарыла отырғызылған муфталы; б- шеттері сыртына шығарыла отырғызылған муфталы; в-шеттері ішіне шығарыла отырғызылған тұрақтылық белбеушесі конусты; г-шеттері сыртына шығарыла отырғызылған тұрақтылық белбеушесі конусты

Сурет 18. Бұрғылау құбырлары

Стандарт бойынша 3-ші және 4-ші бұрғылау құбырларына жалғау муфтасын шығару қарастырылмаған. Бұрғылау құбырларының шартты диаметрлері мен ұзындықгары кестеде берілген.

Бақылау сұрақтары

1. Бұрғы жұмыстары құбырмен қалай жүргізіледі?

2. Бұрғылау құбырлары түрлері?

3. Мемлекеттік стандарт (МЕСТ631-75) бойынша не қарастырылады?

Әдебиеттер

- Булатов А.И., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурснию. В 4-х томах -М.: Недра, 1998.

- Булатов А.И., Проселков Ю.М., Рябченко В.И. Техиология промывки скважин - М.: Недра, 1981.

- Булатов А.И., Пеньков А.И., Проселков Ю.М. Справочник по промывке скважин. - М.: Недра, 1984.

- Ивановский В.Н. и др. Оборудование для добычи нефти и гаЗа. - М: РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, 2002.

15 дәріс. Ұңғыманы игеруге даярлау. Өнімді қабатты теспелей қайтара аршу. Теспелеу түрлері және олардың тиімділігі. Қабаттан ағыс туғызу тәсілдері, ұңғыманы игеру. Ұңғыманы игеру кезінде қабатқа ынталандырушы ықпалдың принциптері.

        - Өнімді қабаттарды бұрғылау

Өнімді қабаттарды бұрғылап бастаған бойда, жуу сұйығы қабатқа енуге тырысады. Жуу сұйығының қабатқа енуіне ықпал ететін факторлар.

Көптеген жағдайларда бұрғылау артық қысымда жүргізіледі.
Егер қабат түйіршек коллектордан құралса, артық қысым әсерінен жуу
сұйығы құрамындағы су және кейбір тұздар мен химиялық реагенттер
қабатқа еніп, кольматациялық аймақ құрады. Қабат жарықшақ тау
жыныстарынан құралса, артық қысым әсерінен сұйық сүзіндісімен
бірге қабатқа қатты фазаларда еніп ластайды.

Капиллярлық күш әсерінен сулы дисперсиялық орта қабатқа
тереңірек еніп, ұңғыдан мұнайды (газды) ығыстырады.

Егер жуу сұйығының минералдылығы қабаттыкінен
төмендеу болса, онда жуу сұйығы дисперсиялық ортасы өнімді қабатқа
енуі де мүмкін.

Жуу сұйығы мен сүзінділерінің қабатқа ену салдарынан ұңғы оқпаны айналасындағы аймаістың коллекторлық қасиеті өзгеріп, бұрғылау жұмыстары аяқталғаннан кейін қабат сұйықтарының ағьш келуі нашарлайды. Кольматациялық аймақтың өткізгіштігі жуу сұйығы дисперсиялық фазаларының кеуек каналдарын бітеу салдарынан бірнеше есе азаюы мүмкін.

2. Өнімді қабаттарды ашу

Өнімді қабаттарды ашу деп қабатты бұрғылау және ұңғы қабырғасының беріктігін қамтамасыз етуге байланысты жүргізілетін жұмыстар жинағын айтуға болады.

Өнімді қабаттарды ашудың негізгі екі тәсілін атап көрсетуге болады:

- ұңғы ішіндегі қысым қабат қысымынан жоғары жағдайларда бұрғылап ашу РҰ > Рқ;

- Қабатты қысым тепе-теңцігімен және қабатқа депрессия түсіру арқылы РҰ< Рқ.

Бірінші тәсіл бұрғылау кезінде қабат сұйықтарының ұңғыға ағып құйылуын болдырмау мақсатымен қолданылады. Екінші тәсілді қолданған жағдайда, қабат сұйықтарының ұңғыға ағап ағылуы мүмкін. Сондықтан да, оның қолдану аймағы шектелінеді. Негізінен өнімді

Бақылау сұрақтары

1. Өнімді қабаттарды ашу не үшін қажет?

2. Өнімді қабаттарды бұрғылау?

3. Компенсатордың және қорғауыш клапанның монтаждау реті?

Әдебиеттер

1. Жантасов М.Қ. Бұрғылау қондырғылары мен мұнараларын монтаждау және пайдалану. : Оқу құралы. – Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2011.- 100 б.

2. Монтаж и ремонт бурового и нефтепромыслового оборудования / А.А. Раабен, Л.Е. Шевалдин, Н.X. Максутов. - М. : Недра, 1980. –

ӘДЕБИЕТТЕР

- Едигаров С.Г., Бобровский С.А. Проектирование и эксплуатация нефтебаз и газохранилищ. М.: Недра, 1973 – 180 с.

- Коршунов Е.С., Едигаров С.Г. Потери нефти, нефтепродуктов и газов и меры их сокращения. М.: Недра, 1968 – 117с.

- Лессиг Е.Н., Лилеев А.Ф., Соколов А.Г. Листовые металлические конструкции. М.: Стройиздат, 1970 –488 с.

- Черникикн В.Н. Сооружение и эксплуатация нефтебаз. М.: Гостоптехиздат, 1955 – 317 с.

- Стулов Т.Т. и др. Железобетонные резервуары для нефти и нефтепродуктов. Проектирование и сооружение. М.: недра, 1968 – 286 с.

- Бэйнз А., Редбери Ф., Саклинг С. Организация исследований в химической промышленности. Условия, цели и стратегия. Пер. с англ. Воронина. – М.: Химия, 1974 – 336с.

- Толковый словарь по химии и химической технологии. Основные термины / Баринов С.М., Восторгов Б.Е., Герцберг Л.Я. и др. М.: 1987. – 528 с.

- Перри Д.Г. Справочник инженера - химика. В 2 – х т. Пер. с англ. Изд. под общей ред. Акад. Н.М. Жаворонкова и чл. – кор. АН СССР П.Г. Романкова. С.: Химия, Ленингр. отд – ние, 1969. – 504с.

- Антипов В.Н., Нагаев В.Б., Седых А.Д. Физические процессы нефтегазового производства. В 3-х томах. - М.: Недра, 1998.

- Басарыгин Ю.М., Булатов А.И., Проселков Ю.М. Заканчивание скважин. Учебное пособие. - М.: Недра, 2000.

- Булатов А.И., Аветисов А.Г. Справочник инженера по бурснию. В 4-х томах -М.: Недра, 1998.

- Булатов А.И., Проселков Ю.М., Рябченко В.И. Техиология промывки скважин - М.: Недра, 1981.

- Булатов А.И., Пеньков А.И., Проселков Ю.М. Справочник по промывке скважин. - М.: Недра, 1984.

- Ивановский В.Н. и др. Оборудование для добычи нефти и гача. - М: РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина, 2002.

- Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти. Учебное пособие для вузов. - М.: ФГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2003.

- Молчанов Г.В., Молчанов А.Г. Машины. Буровое оборудование. Справочник в 2-х томах. /Абубакиров В.Ф., Архаш ельский В.Л. и др./ - М: Недра, 2000.

- Попов А.Н., Спивак А.Н., Акбулатов Т.О. Технология бурения нефтяных и газовых скважин. - М.: Недра, 2004.

- Середа Ы.Г., Соловьев Е.М. Бурение нефтяных и газовых скважин. - М: Недра, 1988.

- Спивак А.И., Попов А.Н. Разрушение горных пород при бурснии скважин. - М.: Недра, 1994.

Орынбасаров Арсланбек Калдыкулович

«Мұнай және газ игерудің  жобалау негіздері» пәнінен дәрістер жинағы

Редактор Орынбасаров А.К.

Басуға «____» _____ 2017ж. қол қойылды.

Қағаз пішімі 60х84, 1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік басылым. Көлемі 6,25 б.т.

Таралымы 100 дана. Тапсырыс № ___*

© М.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің баспа орталығы, Шымкент қ., Тауке хан даңғылы, 5