Министерство образования и науки Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный университет

им. м.ауЭзова

Высшая школа Текстильной и пищевой инженерии

Кафедра Пищевая инженерия

ДЖАЙШЫБЕКОВ Г.З., МАЙЛЫБАЕВА Э.У.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

по дисциплине  «Проектирование предприятий по производству хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий»

для студентов специальности  5В072800 – «Технология перерабатывающих   производств»

Шымкент, 2017

Министерство образования и науки Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный университет

им. м.ауЭзова

Высшая школаТекстильной и пищевой инженерии

ДЖАЙШЫБЕКОВ Г.З., МАЙЛЫБАЕВА Э.У.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

по дисциплине  «Проектирование предприятий по производству хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий»

для студентов специальности  5В072800 – «Технология перерабатывающих   производств»

Шымкент, 2017 г.

УДК 664.691

ББК 36.83

Составил:    Джайшыбеков Г.З., Майлыбаева Э.У.

Методическое указание для выполнения практических работ по дисциплине «Проектирование предприятий по производству хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий» - Шымкент. ЮКГУ им. М.Ауезова. 2017г -45 стр.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Проектирование предприятий по производству хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий»

и включают все необходимые сведения по выполнению тем практических  занятий курса.

Методические указания предназначены для студентов специальности

5В072800- «Технология перерабатывающих производств»

Рецензенты: к.т.н., доцент Алексеева Н.В.

к.т.н., доцент Кобжасарова З.И.

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры _________

(протокол № __ от «___» _______ 201___ г.) и

методической комиссией     высшей школы ________________________________

(протокол № ___от «__» _____201__  г. )

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова,  протокол № ___ от «____» ______________ 201_ г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 201_г.

Ответственный на выпуск: Джайшыбеков Г.З.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 5 |
| --- | --- |
| Практическое занятие № 1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПРЕДПРИЯТИЯ Практическое занятие №2 РАЗРАБОТКА ТЭО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ ЕГО АССОРТИМЕНТА. СЫРЬЕВОЙ РАСЧЕТ Практическое занятие №3 РАСЧЕТ ЗАПАСОВ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПЛОЩАДЕЙ ДЛЯ ЕГО ХРАНЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ Практическое занятие №4 РАСЧЕТ ЗАПАСОВ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ПЛОЩАДЕЙ ДЛЯ ЕГО ХРАНЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ Практическое занятие №5 РАСЧЕТ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ Практическое занятие №6 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ Практическое занятие №7 РАСЧЕТ РАСХОДА СЫРЬЯ И ПОЛУФАБРИКАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ СО СТОРОНЫ Практическое занятие №8 РАСЧЕТ ПОЛУФАБРИКАТОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА Практическое занятие №9 РАСЧЕТ РАСХОДА ЗАВЕРТОЧНЫХ И УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ Практическое занятие № 10. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ЗАВОДОВ ПО ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТАРЫ Практическое занятие № 11. РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ Практическое занятие № 12. ПОДБОР И РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ Практическое занятие № 13. РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ Практическое занятие № 14. СКЛАДИРОВАНИЕ СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ Практичечкое занятие №15. РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА Практическое занятие № 16. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ И ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ КОНДИТЕРСКИХ ФАБРИК Практическое занятие №17. РАСЧЕТ ПЛОЩАДЕЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Практическое занятие 18. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ МАКАРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ##### Практическое занятие 19. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МАКАРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Практическое занятие 20. ПОДБОР И РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ Практическое занятие 21. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕЦЕПТУР Практическое занятие 22. РАСЧЕТ РАСХОДА СЫРЬЯ | 6 7 12 17 20 22 27 29 31 32 36 36 37 40 42 46 54 56 60 63 68 71 |

Введение

Кондитерская отрасль включает большое число отдельных производств (это конфеты, пряники, печенье, торты и пирожные, вафли, мармеладные и шоколадные изделия и др.) и является одной из ведущих отраслей пищевой промышленности.

В последнее время отмечается появление на рынке большого количества мелких региональных производителей, которые, заявив о себе, пока не делают погоды на рынке, поскольку всегда есть стандартные проблемы роста. Однако все-таки создают неудобства крупным производителям, отвлекая на себя покупателей со средними и низкими доходами. В условиях растущей конкуренции региональным компаниям приходится очень жестко позиционировать свою продукцию. Обычно они производят либо очень дешевые, либо, наоборот, сверхдорогие изделия, стараясь таким образом избежать соперничества с российскими и иностранными гигантами, и имеют неплохие шансы занять свое место на рынке.

Одна из причин повышения цен на кондитерские изделия - наличие при сбыте готовых изделий множества посредников между производителем и непосредственным потребителем. Этот резерв предприятия в настоящее время используют эффективно. Многие модернизировали свои бытовые структуры, приобрели магазины, торговые точки, создали торговые представительства в областях. И сейчас уже есть предприятия, которые до 55% объема производства реализуют через собственную торговую сеть.

В связи с постоянно возникающими трудностями с обеспечением сырьем и сбытом готовой продукции, с ее высокими ценами и наличием большого количества красочно упакованных, импортных кондитерских изделий, дальнейшее развитие производства должно использовать:

- Более быстрое техническое переоснащение;

- Создание и внедрение новейшей техники и прогрессивной технологии производства, изобретение новых технологий;

- Высокопроизводительные автоматизированные поточно-механизированные линии с компьютерным управлением;

- Широкое внедрение в производство местного и нетрадиционного сырья с целью экономии импортного;

- Совершенствование ассортимента кондитерских изделий с учетом рыночного спроса;

- Увеличение срока годности кондитерских изделий за счет повышения требований к качеству сырья, совершенствования технологии, оборудования;

- Повышение качества упаковочных материалов, совершенствование способов упаковки.

Практическое занятие № 1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПРЕДПРИЯТИЯ

В качестве показателей производственной программы рассчитывают суточную производительность линии (цеха или предприятия), рабочий период линии (предприятия, цеха) и годовой объем производства в натуральном измерении.

Годовой объем выпуска продукции определяется по формуле:

Vi = Вc ут . ×Тг 									(1.1)

где В – суточная производительность линии по производству i –го вида продукции, тонн/сутки;

Тг – плановый рабочий период предприятия (линии), сут.

Рабочий период предприятия определяется по формуле:

Тг = КФВ – КР – ТР – П – ВД,							(1.2)

где Тг - рабочий период предприятия, сут.; КФВ - календарный фонд времени,сут.; КР – продолжительность капитального ремонта, сут.; ТР – продолжительность текущего ремонта, сут.; П – количество официальных праздников и нерабочих дней в году, сут.; ВД – количество выходных дней при прерывной рабочей неделе, сут.

При планировании рабочего периода предприятия перечень и продолжительность плановых остановок принимается на основании нормативов, имеющих место в отраслевой системе ППР .Например, продолжительность капитального ремонта на хлебопекарном предприятии равна 20 суткам, текущий ремонт и осмотр проводится 1 раз в 2 месяца и подолжается 48 часов и т.д.(приложение таблица 13)

Результаты расчета производственной программы предприятия (цеха) сводятся в таблицу № 1.

Таблица № 1- Производственная программа предприятия (цеха)

| Продукция | Суточная производитель- ность, т/сут. | Рабочий период, Сутки | Годовой объем, т/год |
| --- | --- | --- | --- |
| Продукт А |  |  |  |
| Продукт Б |  |  |  |
| Продукт В |  |  |  |
| Продукт Г |  |  |  |

Практическое занятие 2. РАЗРАБОТКА ТЭО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ ЕГО АССОРТИМЕНТА. СЫРЬЕВОЙ РАСЧЕТ

Для разработки технико-экономического обоснования проекта необходимо знать следующие данные:

- численность населения в городе, районе;

- перспективы роста населения;

- имеющиеся предприятия пищевой промышленности;

- их производительность;

- транспортные возможности;

- наличие сырья и полуфабрикатов;

- нормы потребления тех или иных изделий пищевой промышленности и др.

После получения такой информации производится расчет производства этих изделий.

Расчет производственной мощности хлебозаводов

Мощность проектируемого хлебозавода определяется на основании данных по численности проживающих в конкретном населенном пункте и норм потребления изделий на душу населения.

На первом этапе определяется коэффициент прироста населения:

К=1+(Т/100),										(2.1)

где Т - ежегодный естественный прирост населения, %, (Т =0,5-1,0); t - количество лет, рассматриваемого периода, (5-10 лет).

Численность населения на перспективу определяется умножением численности населения города в год проектирования на коэффициент прироста населения:

Nu = Nq × К,										(2.2)

где Nu – численность населения через 5-10 лет, тыс. человек; Nq – действительная численность населения, тыс. человек; К - коэффициент прироста населения.

Размер производственной мощности проектируемого предприятия рассчитывается, исходя из необходимого прироста производственных мощностей хлебозаводов города для удовлетворения потребности населения в хлебобулочной продукции на перспективу в 5-10 лет:

∆М = Мн – Мq, 									(2.3)

где ∆М – необходимый прирост производственных мощностей предприятий города через 5-10 лет, т/сут; Мн – необходимая суммарная производственная мощность предприятий города через 5-10, т/сут; Мq– суммарная производственная мощность предприятий города на момент проектирования, т/сут.

Необходимая суммарная производственная мощность предприятий города через 5-10 лет определяется по формуле (2.4)

Мn= (Nu ×n)/1000,     								(2.4)

где n – норма потребления изделий на душу населения в сутки, г/сут. Принимается 350 г/сут.

Затем определяется суточная производственную мощность проектируемого предприятия по формуле (2.5):

(2.5)

где Км – коэффициент использования мощности предприятия. Он принимается с учетом резерва производственной мощности на период остановок оборудования на капитальный ремонт, либо на случай временного увеличения спроса на изделия в разные дни недели или года. Обычно принимается 0,8.

Расчет производственной мощности кондитерских фабрик

Мощность проектируемой кондитерской фабрики определяется как и для хлебозаводов на основании данных по численности проживающих в конкретном населенном пункте и норм потребления изделий на душу населения. Расчет может вестись двумя путями.

По первому варианту вначале определяется коэффициент прироста населения:

К=1+(Т/100),										(2.6)

где Т - ежегодный естественный прирост населения, %, (Т =0,5-1,0); t - количество лет, рассматриваемого периода, (5-10 лет).

Численность населения на перспективу определяется умножением численности населения города в год проектирования на коэффициент прироста населения:

Nu = Nq × К,										(2.7)

где Nu – численность населения через 5-10 лет, тыс. человек; Nq – действительная численность населения, тыс. человек; К - коэффициент прироста населения.

Затем рассчитывается прирост населения:

∆N=Nu - Nq										(2.8)

Размер суточной производственной мощности проектируемого предприятия рассчитывается, исходя из необходимого прироста производственных мощностей кондитерских предприятий города для удовлетворения потребности населения в кондитерских изделиях на перспективу в 5-10 лет:

MH= (∆N×n)/KM,									(2.9)

где n – норма потребления изделий на душу населения в сутки, г/сут.

Км – коэффициент использования мощности предприятия. Он принимается с учетом резерва производственной мощности на период остановок оборудования на капитальный ремонт, либо на случай временного увеличения спроса на изделия в разные дни недели или года. Обычно принимается 0,7.

По второму варианту производственная мощность предприятия определяется по формуле:

M=Kp×((A×n)/1000-П)/1000,							(2.10)

где Кр – поправочный коэффициент к нормам потребления (0,8-1,1) в зависимости от района; А – расчетная численность населения; n- норма потребления изделий на душу населения для данного района, кг/год.

Производительность единицы основного оборудования Пч, кг/ч при выработке разнообразного ассортимента определяется по формуле:

(2.11)

где γ1, γ2, … γn – удельный вес каждого вида изделий, %; n1, n2, …nn – часовая производительность при работе только на одном виде изделий, кг; к – коэффициент, учитывающий время перерывов на смену видов изделий, равный 0,98.

Годовая производственная мощность Пг, т линии (агрегата) равна:

Пг = Пч .τ.Д.Кп, 									(2.12)

где τ – количество часов работы в сутки согласно установленному режиму сменности за вычетом регламентированного времени, равного в среднем 30мин, ч;

Д – число рабочих дней в году;

Кп – поправочный коэффициент для расчета годовой мощности, учитывающий снижение производительности основного технологического оборудования в летнее время, равный 0,95-0,98 в зависимости от экономического района.

Определив мощность ведущего оборудования по каждой группе изделий, мощность и объем выпуска изделий каждого производства (цеха) и пронумеровав их, получают производственную мощность и объем выпуска продукции предприятием в целом.

Для выполнения технологического расчета при проектировании кондитерской фабрики (цеха) необходимо иметь данные о сменной, суточной и годовой выработке кондитерских изделий по каждой группе. При выполнении проекта нового предприятия в задании приводится мощность, по которой определяется выработка изделий заданных групп в смену и сутки с учетом указанного режима работы предприятия. Результаты расчета представляются в виде таблицы 2.1.

Таблица 2.1 – Режим работы цеха (предприятия) и групповой ассортимент

| Изделия | Процент к общей выработке цеха |  | Выработка товарной продукции, т |  |  | Вид завертки, расфасовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В смену | В сутки | В год |  |
| Конфетный цех |  |  |  |  |  |  |
| Конфеты с помадными корпусами |  |  |  |  |  |  |
| Конфеты без помадок |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| Пастило-мармеладный цех |  |  |  |  |  |  |
| Мармелад фруктовый «Яблочно-фруктовый» |  |  |  |  |  |  |
| Мармелад желейный на пектине «Абрикос» |  |  |  |  |  |  |
| Зефир на пектине «Ванильный» |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |

Практическое занятие 3. РАСЧЕТ ЗАПАСОВ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА И ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПЛОЩАДЕЙ ДЛЯ ЕГО ХРАНЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Потребность основного и дополнительного сырья определена расчетом, исходя из суточной выработки изделий, норм расхода сырья по рецептуре и выхода готовых изделий. Выход готовых изделий и нормы расхода приведены в специальных рецептурах

Расчет суточного расхода сырья идет по следующей схеме. Расчет суточного расхода муки производится по формуле:

Ммс = Рс . 100/Вх 									(3.1)

## где Рс – суточная выработка данного сорта изделия, кг/сут, Вх – выход готового изделия, %, Ммс – суточный расход муки, кг/сут.

Суточный расход соли рассчитывается по формуле:

Мсс = Ммс . Сс/100 								(3.2)

## где Сс – дозировка соли по унифицированной рецептуре, %, Мсс – суточный расход соли, кг/сут

Суточный расход сахара рассчитывается по формуле:

Мсахс = Ммс . Ссах/100 								(3.3)

## где Ссах – дозировка сахара по унифицированной рецептуре, %, Мсахс – суточный расход сахара, кг/сут

Суточный расход растительного масла для смазки оборудования ведут по следующей формуле:

Мм.р.с = Рс . q 									(3.4)

где q – норма расхода растительного масла, кг/т, Рс – суточное производство хлебобулочных изделий, т, Мм.р.с – суточный расход растительного масла, кг

Расчеты других видов сырья ведется аналогично. Результаты расчета заносятся в таблицу 3.1.

### Таблица 3.1 - Расчет суточного расхода сырья

| Наимено-вание изделий | Суточ- Ная вырабо-тка, кг | Выход изде- лий, % | Мука |  | Соль, кг | Дрожжи прессо- ванные, кг | Марга- рин, кг | Масло расти- тельное, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сорт | Масса, кг |  |  |  |  |
| Хлеб … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Батон … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Булка … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расчет запасов сырья и площадей для его хранения производится по следующей схеме в начале рассчитывается количество скоропортящегося сырья, а затем нескоропортящегося. Количество сырья на хранении рассчитывается по формуле:

Мзап = Мс . n									 (3.5)

## где Мзап – количество сырья на хранении, кг, Мс – суточный расход сырья, кг

n- срок хранения, сут.

Нагрузка на 1 м2 пола хранилища при использовании средств механизации с учетом проездов определяется по нормативам, которые даны в приведенной выше литературе. Площадь хранилищ рассчитывается по формуле:

S = Мзап/Н 										(3.6)

## где Мзап – количество сырья на хранении, кг, Н – нагрузка на 1 м2 пола, кг/ м2

S – площадь для хранения, м2.

##### Результаты расчетов заносят в таблицу 3.2.

### Таблица 3.2 - Расчет запасов сырья и площадей для хранения

| Наименование сырья | Суточный расход сырья, кг | Срок хранения, сут | Количество сырья на хранении, кг | Нагрузка на 1 м2 пола с учетом проездов | Площадь для хранения, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Скоропортящееся сырье: | Из табл.3.1 |  |  |  |  |
| Дрожжи прессованные |  |  |  |  |  |
| Маргарин |  |  |  |  |  |
| Яйца |  |  |  |  |  |
| Молоко |  |  |  |  |  |
| Масло животное |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |
| Нескоропорящееся сырье | Из табл. 3.1 |  |  |  |  |
| ###### Мука |  |  |  |  |  |
| Сахар-песок |  |  |  |  |  |
| Масло растительное |  |  |  |  |  |
| Соль |  |  |  |  |  |
| Патока и т.д. |  |  |  |  |  |
| Итого нескоропортя- Щееся сырье |  |  |  |  |  |
| Итого сырья |  |  |  |  |  |

###### Расчет технологического оборудования. Расчет емкости склада бестарного хранения муки. В начале ведется расчет количества силосов для каждого сорта муки по формуле:

Nc = Mм.зап /Vс 									(3.7)

## где Мм.зап – семисуточный запас муки, т, Vс – полная емкость силоса, т (обычно 30 т),Nс – количество силосов для хранения семисуточного запаса муки, шт (округляется до целого числа).

##### Характеристика силосов берется из приведенной выше литературы. Дополнительно берется 1-2 силоса для дегазации. Результаты расчетов сводятся в таблицу 3.3.

### Таблица 3.3 - Расчет емкости склада бестарного хранения муки

| Сорт муки | Суточный расход муки, т | Складской запас муки | Характеристика силосов |  | Количество силосов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка | емкость |  |
| Мука пше- ничная в/с | Из табл 3.1 |  |  |  |  |
| Пшеничная 1с |  |  |  |  |  |
| Ржаная обди-рная и т.д. |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

В бестарном складе предусматривается суточный запас муки в мешках, количество которых определяется по формуле:

Ксут = Ммс/Qм 									(3.8)

## где Ксут – количество мешков с мукой данного сорта, шт, Ммс – суточный запас муки, кг, Qм – масса муки в мешке, кг (обычно 50 кг).

##### Количество штабелей мешков

Ш = Ксут/(5х8) 									(3.9)

## где Ш – количество штабелей, 3х8 – количество мешков в штабеле при укладке их тройками в 8 рядов (возможна укладка пятериками в 8 рядов), Ксут – количество мешков с мукой данного сорта.

Площадь для хранения муки в мешках определяется по формуле

Sм = Ммс/Н 										(3.10)

где Н – нагрузка на 1 м2 пола, кг (Н = 800 кг/ м2).

Расчет емкостей для бестарного хранения дополнительного сырья (в жидком виде). Расчет емкости для хранения сахарного раствора производится по формуле:

Vсах = Мсах . 100 . tхр . k/Ссах 					          	     (3.11)

## где Мсах – суточный расход сахара на предприятии, кг, k-коэффициент увеличения объема при растворении (k = 1,25), tхр – срок хранения жидкого сахара, сут (tхр = 2 сут), Ссах – концентрация сахарного раствора, кг/100 л (Ссах = 63 кг/100 л  раствора).

##### Количество емкостей для хранения сахарного раствора равно

n=Vсах /V 										      (3.12)

где V – объем одного сборника для сахарного раствора, л.

Расчет емкости для хранения жидкого жира (маргарина, масла растительного) производится по формуле:

Vж = Мжс . k . tхр/d 								      (3.13)

## где Мжс – суточный расход жира, кг, d-относительная плотность жира (0,98 - для маргарина, 0,92 – для растительного масла), k-коэффициент увеличения объема при растворении (k = 1,2), tхр – срок хранения жира, сут.

Расчет оборудования для хранения молока производится по формуле:

Vмол = Ммол.с/1,03 								      (3.14)

## где Ммол.с – суточный расход молока, кг, 1,03 – удельный вес молока, кг/л.

Для хранения молока применяют молочные танки. Срок хранения молока не более 1 суток.

Расчет оборудования для хранения патоки производится по формуле:

Vп = 15. Мп.с/1,4 									      (3.15)

где Мп.с – суточный расход патоки, т (из таблицы 1), 15 – срок хранения патоки, сут, 1,4 – удельный вес патоки, кг/л.

Задание. Сделать расчет запасов сырья и технологического оборудования для его хранения для хлебозавода, производящего 200 кг хлеба ржаного формового, 500 кг пшеничного формового, 100 кг батонов нарезных, 150 кг булочной мелочи.

Производственная мощность пекарен определяется количеством и технической производительностью установленных хлебопекарных печей.

Условной единицей производственной мощности пекарни, как и хлебозаводов, является 1 т в сутки штучного формового хлеба массой 1 кг из ржаной обойной муки.

Суточная производительность пекарни определяется по формуле:

(3.16)

где Н – количество изделий в контейнере для ротационной печей, или на подиках для подиковых печей, шт; m– масса изделия, кг; 12 – число часов работы печи в сутки (расчетное); Т – продолжительность выпечки, мин.

Выбор и обоснование ассортимента изделий. Хлебопекарная промышленность Республики Казахстан вырабатывает различные виды хлебных изделий, включающие более 1000 наименований.

Ассортимент хлебных изделий отличается как компонентами, входящими в состав рецептур изделий, так и внешним видом. Изделия могут быть приготовленными только из муки, воды, дрожжей и соли, а могут включать достаточно разнообразное сырьё (сахар – песок, жировые продукты, молочные продукты, орехи, изюм и др.). Хлебные изделия могут вырабатываться формовыми и подовыми. Формовые изделия могут вырабатываться прямоугольной формы, квадратной и круглой. Подовые изделия могут иметь круглую или овальную форму. Могут вырабатываться в виде лепёшек, батонов, плетёнок, ватрушек, хал и т.д.

Хлебные изделия могут быть предназначены как для широких слоёв населения, так и для профилактики и лечения различных заболеваний, могут вырабатываться как неупакованными, так и упакованными.

С целью систематизации всех видов хлебных изделий, вырабатываемых в России, предусмотрено деление их на группы в соответствии с отраслевым разделом общероссийского классификатора продукции. Таким образом, все хлебные изделия делятся на хлеб (из пшеничной муки, ржаной и их смесей), булочные изделия, мелкоштучные булочные изделия, изделия пониженной влажности,  пироги, пирожки и пончики.

Выбор ассортимента хлебобулочных изделий обусловлен либо экономическими соображениями, либо большой потребительской способностью определенных изделий, либо соображениями экологической ситуации в населенном пункте. В основном же выбор ассортимента изделий на проектируемом предприятии заключается в наиболее полном обеспечении населения изделиями с учетом уже выпускаемых изделий на других предприятиях города.

Практическое занятие 4. РАСЧЕТ ЗАПАСОВ СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ПЛОЩАДЕЙ ДЛЯ ЕГО ХРАНЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

Потребность основного и дополнительного сырья определена расчетом, исходя из суточной выработки изделий, норм расхода сырья по рецептуре и выхода готовых изделий. Выход готовых изделий и нормы расхода приведены в специальных рецептурах

Для выполнения технологического расчета по курсовой работе достаточно выбрать 2-3 сорта изделий. При выборе ассортимента необходимо учитывать используемое сырье, форму изделий, способы отделки, завертки, расфасовки. Результаты выбора ассортимента заносятся в таблицу 4.1 или 4.2.

### Таблица 4.1 -Выбор ассортимента кондитерских изделий

| Изделия | Процент к общей выработке цеха |  | Выработка товарной продукции, т |  |  | Вид завертки, расфасовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В смену | В сутки | В год |  |
| Конфетный цех |  |  |  |  |  |  |
| Конфеты с помадны-ми корпусами | 29,6 |  | 6,8 | 13,6 | 3320 | В перекрутку |
| Конфеты без помадок | 29,6 |  | 6,8 | 13,6 | 3320 | В перекрутку |
| Итого | 100 |  |  |  |  |  |
| Пастило-мармеладный цех |  |  |  |  |  |  |
| Мармелад фруктовый «Яблочно-фруктовый» |  | 32,2 | 2 | 4 | 976 | Весовой |
| Мармелад желейный на пектине «Абрикос» |  | 32,2 | 2 | 4 | 976 | Коробка |
| Зефир на пектине «Ванильный» |  | 19,4 | 1,2 | 2,4 | 586 | Весовой |
| Итого |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 4.2 - Выбор ассортимента по цеху (на примере шоколадного цеха)

| Изделия | Процент к общей выработке | Выработка товарной продукции, т |  |  | Вид завертки, расфасовки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В смену | В сутки | В год |  |
| Шоколад плиточный | 29,6 | 6,8 | 13,6 | 3320 | В фольгу |
| Шоколад с начинкой |  |  |  |  | В фольгу |
| Конфеты шоколадные |  |  |  |  |  |
| Какао порошок |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |

На следующем этапе производится расчет сырья и полуфабрикатов, поступающих «со стороны». Для этого необходимо знать ассортимент (таблицы 4, 5) и унифицированную рецептуру, в которой приводятся нормы расхода сырья и полуфабрикатов на 1 т незавернутых изделий. Результаты расчетов расходов сырья, приводятся в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Расчет расходов сырья по цеху (на примере шоколадного цеха)

| Сырье и полуфабрикаты | Шоколад плиточный |  | Шоколад с начинкой |  | Шоколадная глазурь |  | Какао порошок |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На 1 т, кг | В смену, кг | На 1 т, кг | В смену, кг | На 1 т, кг | В смену, кг | На 1 т, кг | В смену, кг | В смену, кг | В сутки, кг | В год, кг |
| Сахарная пудра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Какао тертое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Какао масло |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Затем осуществляется расчет площади складов сырья и готовой продукции. При этом учитываются нормируемые запасы сырья, нормативы хранения и нормы укладки сырья и продукции на 1 м2. Расчеты производятся по формулам, приведенным при расчетах сырья для хлебобулочных изделий. Результаты расчета представляются в виде таблиц 4.4 и 4.5.

Таблица 4.4 - Расчет складов сырья

| Сырье и полуфабрикаты «со стороны» | Расход, кг/сут | Норма хранения, сут | Подлежит хранению на складе, т | Норма укладки на 1 м2, т | Необходимая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад основного сырья |  |  |  |  |  |
| Сахар |  |  |  |  |  |
| Мука |  |  |  |  |  |
| Крахмал |  |  |  |  |  |
| Соль |  |  |  |  |  |
| Пищевая сода |  |  |  |  |  |
| Углекислый аммоний |  |  |  |  |  |
| Склад орехового сырья |  |  |  |  |  |
| Какао бобы |  |  |  |  |  |
| Орехи |  |  |  |  |  |
| Какао порошок |  |  |  |  |  |
| Склад скоропортящегося сырья |  |  |  |  |  |
| Сливочное масло |  |  |  |  |  |
| Маргарин |  |  |  |  |  |
| Кондитерский жир |  |  |  |  |  |
| Молоко |  |  |  |  |  |
| Фруктовые припасы |  |  |  |  |  |
| Меланж |  |  |  |  |  |
| Склад фруктово-ягодного сырья |  |  |  |  |  |
| Яблочное пюре |  |  |  |  |  |
| Фруктовое пюре |  |  |  |  |  |
| Подварки |  |  |  |  |  |
| Склад вкусовых и красящих веществ |  |  |  |  |  |
| Эссенции |  |  |  |  |  |
| Пищевые кислоты |  |  |  |  |  |
| Спирт |  |  |  |  |  |
| Вино |  |  |  |  |  |
| Коньяк |  |  |  |  |  |

Таблица 4.5 - Расчет площади склада готовой продукции

| Изделия | Выработка, кг/сут | Нормативный срок хранения, сут | Подлежит хранению на складе, т | Норма укладки на 1 м2, т | Необходимая площадь склада, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конфеты, завернутые в «перекрутку» | 5 |  |  | 0,77 |  |
| Конфеты расфасованные 1/300 | 5 |  |  | 0,38 |  |
| Итого | 10 |  |  |  |  |

Практическое занятие 5. РАСЧЕТ РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Источником теплоснабжения для предприятий кондитерской промышленности могут быть собственная котельная или посторонний централизованный источник тепла. Расчет тепловой энергии складывается из расходов горячей воды и пара на:

- технологические нужды;

- хозяйственно-бытовые нужды;

- санитарно-технические (отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха.

В качестве теплоносителя для технологических нужд используется насыщенный пар (без присутствия гидрозина или других канцерогенных веществ) давлением 0,05 - 1,0 МПа (для специализированных шоколадных цехов 0,8 – 1,0; для других цехов 0,05 – 0,6 МПа).

Теплоносителем для системы вентиляции и отопления служит высокотемпературная вода с параметрами 150 – 70оС, 130 – 70оС; для горячего водоснабжения – высокотемпературная вода тех же параметров. Возможно использование для этих целей пара давлением 0,3 МПа- для нужд вентиляции и 0,07 МПа- для отопления.

Возвращаемый в котельную конденсат для системы отопления и вентиляции принимается за 100%, для производственного пароснабжения – 80%, системы горячего водоснабжения 90%.

Расход пара на технологические нужды может быть определен по нормам потребления отдельными аппаратами и машинами или по укрупненным показателям (таблица 5.1).

Таблица 5.1 - Укрупненные показатели расхода пара на технологические нужды

| Группы кондитерских изделий | Расход пара на 1 т, кг |
| --- | --- |
| Карамель | 1300 |
| Конфеты | 1200 |
| Мучные кондитерские изделия | 130 |
| Шоколадные изделия | 1000 |
| Пастило-мармеладные изделия | 1600 |

Расход пара на технологические нужды определяется по формуле:

Дт = Σ Рi . qi 										     (5.1)

где Р – часовая производительность по готовой продукции, т/ч; q-удельный расход пара, кг/т.

Расход пара на отопление рассчитывается по формуле:

До = Qm . 3,6 /(iп – iк) . η 							    (5.2)

где iп – энтальпия пара (2666,6 кДж/кг); iк – энтальпия конденсата (375,6 кДж/кг); Qm – максимальный тепловой расход на отопление, Вт; η –КПД теплообменника (0,95).

Расход теплоты на отопление здания (Qm) определяется по формуле:

Qm = X . V (tср - tн) 								    (5.3)

где Х – удельная тепловая характеристика здания, Вт/(м3 К) – определяется по таблице 5.2; V – наружный объем или объем отапливаемой части, м3; tср - средняя температура отапливаемого помещения (18 – 20оС); tн – расчетная зимняя температура наружного воздуха для отопления (для Екатеринбурга –10оС).

Таблица 5.2 - Удельная характеристика здания для кондитерских фабрик

| V, тыс.м3 | Х, Вт/(м3 К) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Для отопления | Для вентиляции |
| 0-10 | 0,52-0,54 | 1,04-1,07 |
| 10-20 | 0,5-0,51 | 0,97-1,0 |
| 20-30 | 0,46-0,48 | 0,93-0,94 |
| 30-50 | 0,44-0,45 | 0,9-0,92 |
| 50-80 | 0,4-0,43 | 0,85-0,86 |
| 80-100 | 0,35-0,36 | 0,84-0,85 |

Расход пара на вентиляцию определяется по формуле:

Дв = Qв . 3,6 /(iп – iк) . η 							      	  (5.4)

где Qв – часовой расход количества теплоты на подогрев воздуха, определяемый по формуле:

Qв = L . 0,278 γ (tпр - tн) 							     	   (5.5)

где γ – плотность воздуха при конечной температуре после нагрева (1,205 кг/м3); tпр, tн - температура приточного и наружного воздуха; L – количество приточного воздуха, определяемое по формуле:

L = Qизб/ 0,278 γ (tух - tпр) 							    (5.6)

где Qизб – избыточное количество теплоты, выделившееся в помещении, Вт (20000 Вт); tух, tпр – температура уходящего и приточного воздуха.

Температура вводимого воздуха принимается в теплый период года равной расчетной температуре наружного воздуха, а в переходный и холодный период года на 5-8оС ниже расчетной температуры в рабочей зоне (средней температуры отапливаемого помещения). Температуру уходящего воздуха из пекарных, обжарочных, вафельных, шоколадных отделений кондитерских фабрик следует принимать на 3-4оС выше температуры воздуха в рабочей зоне.

Расход пара на хозяйственно-бытовые нужды определяется по формуле:

Дх = Qх . 3,6 /(iп – iк) . η 							           (5.7)

где Qх – количество теплоты на подогрев воды на хозяйственно-бытовые нужды, определяемое по формуле:

Qх = W . C (tо - tк)/3,6 								(5.8)

где W – расход воды на хозяйственно-бытовые нужды (800 кг/ч); С – удельная теплоемкость воды (4,19 кДж/кг.К); tо, tк – начальная и конечная температура воды (10 и 75оС).

Суммарный расход пара на производство равен:

Д = Дт + До + Дв + Дх 							         (5.9)

Без учета возврата тепла с конденсатом часовой расход топлива определяется по формуле:

А = Д . q/ 1000  								         (5.10)

где q – удельный расход условного топлива на 1 т пара, кг/т (для мазута - 54 кг/т).

Практическое занятие 6. РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Технологическая схема производства хлебобулочных изделий включает в себя последовательность отдельных технологических этапов и операций, выполнение которых позволяет получать изделия, отличающиеся наилучшим качеством.

Хлебозаводы, пекарни, цехи по производству хлеба, сухарных, бараночных, мучных кондитерских изделий и другой продукции, основным сырьем для которых является мука, в соответствии с принятыми технологическими схемами и нормами проектирования включают следующие отделения:

приема, хранения и подготовки основного и дополнительного сырья к производству;

расходных емкостей для приготовления сырья и полуфабрикатов;

приготовления полуфабрикатов;

разделки теста;

выпечки изделий, выстойки сухарных плит, сушки сухарей;

остывочное отделение с участками упаковки и фасовки продукции;

экспедиции.

Подготовка сырья к производству. Подготовку сырья к производству и другие операции рассмотрим на примере аппаратурно-технологическая схем производства формовых (рисунок 1) и подовых (рисунок 2) хлебобулочных изделий.

Сырье для производства хлеба и булочных изделий подразделяется на основное и дополнительное. Для производства хлеба используется основное сырье (мука, вода, дрожжи, соль). Подготовка сырья к производству должна осуществляться согласно «Сборника технологических инструкций для производства хлеба и хлебобулочных изделий», «Инструкции по предотвращению попадания посторонних предметов в продукцию хлебопекарного производства» и СанПиН 2.3.4.545-96. Потребность в сырье определяется расчетом исходя из количества вырабатываемых изделий, норм расхода сырья по рецептурам, принятых норм выходов хлебобулочных изделий и норм продолжительности хранения.

Мука. На заводе используется мука пшеничная высшего сорта и первого сортов. Мука поступает на хлебозавод автомуковозами марки К-1040-2Э, который с помощью разгрузочного рукава марки М-127 присоединяется к приемному щитку марки ХЩП-2 (поз. 8).

По материалопроводу через дисковые переключатели, подается в силоса марки ХЕ-160А (поз. 9), с помощью воздуха, вырабатываемого компрессором автомуковоза для хранения. Воздух из силоса удаляется через плотную ткань. Затем роторными питателями марки М-122 (поз. 6) мука из силосов направляется в циклон УЦ-45 (поз. 12), который соединен с осадительным бункером. Далее мука поступает в просеиватель марки Ш2-ХМВ(поз. 13). Просеянная мука поступает в промежуточную емкость (поз. 14). После взвешивания на весах ДМ-100 (поз. 15) мука поступает в бункер для отвешенной муки, а затем по материалопроводу поступает в производственный бункер М-111 (поз. 16). Далее мука поступает на замес опары и теста по материалопроводу, с помощью дозатора сыпучих компонентов Ш2-ХДА (поз. 18).

При хранении муки необходимо знать и выполнять меры по предотвращению ее порчи. Емкости, бункера обрабатываются трехпроцентным уксусным раствором, проветриваются, просушиваются. Силоса и бункера очищаются один раз в месяц.

Магнитную очистку проводят для удаления металлических примесей. Подъёмная сила магнита должна быть не менее 8 кг на 1 кг собственной массы магнита. Сходы с магнитов укладывают в пакет и сдают в лабораторию. Внедрение металломагнитной примеси, и измерение ее, размеров проводят по ГОСТ 20239-74. Результаты проверки и очистки мукопросеивательной системы записываются в специальном журнале.

Муку перед подачей на производство проверяет технолог в соответствии с действующей нормативной документацией, после чего дает указания об использовании данной партии муки. Мука должна по всем своим показателям отвечать требованиям ГОСТа 26574-85.

Поваренная соль. В солерастворитель Т1-ХСБ-10 (поз. 12) засыпают соль, затем наливают воду и с помощью насоса осуществляют перемешивание до определенной плотности. Затем соль по трубопроводам подается в расходную емкость (поз. 14) на производство в виде солевого раствора. При отстаивании солевого раствора посторонние примеси обычно оседают на дно. Поэтому по мере накопления осадка следует периодически проводить чистку солерастворите-ля. Соль поступает на приготовление теста по материалопроводу 4. Соль должна соответствовать требованиям ГОСТа 13830-97.

Хлебопекарные дрожжи. Дрожжи используются прессованные, которые хранятся в емкости для дрожжей (поз. 13). На приготовление опары дрожжи используются в виде дрожжевой суспензии, которая готовится в бачке (поз. 15). На замес опары дрожжевая суспензия поступает по материалопроводу 3. Дрожжевая суспензия дозируется с помощью дозатора жидких компонентов ВНИИХП-05 (поз. 16). Дрожжи должны отвечать требованиям ГОСТа 171-81.

Вода. Вода на хлебозавод поступает из городского водопровода и расходуется на следующие нужды:

-технологические;

- санитарно-бытовые;

- хозяйственно-питьевые.

Вода на замес опары и теста подается из бачка (поз. 11) по материалопроводу 2. Откуда поступает в дозировочную станцию марки ВНИИХП-05 (поз. 16, 21). На заводе предусмотрен 8-ми часовой запас холодной и 4-х часовой запас горячей воды. Холодная вода поступает из городского водопровода, горячая - из собственной котельной. Баки с водой находятся в закрытом помещении. Из баков вода насосом поступает на дозировочные станции и на другие производственные нужды. Вода должна отвечать требованиям ГОСТа 2874-82.

Растительное масло. На хлебозаводе растительное масло используется для смазки форм. Условия и сроки хранения некоторых видов сырья приведены в таблице 5.1.

Таблица 6.1 - Условия и сроки хранения сырья

| Наименование сырья | Срок хранения | Условия хранения: |
| --- | --- | --- |
| Мука | 7 дней | При температуре 8°С, W = 60-65% |
| Дрожжи прессованные | З дня | При температуре от 0°С до 4°С, на стел лажах |
| Соль | 15 дней | При W = 75% (не более) |
| Масло растительное | 15 дней | W=75% Т=150С¦ |

Аппаратурно-технологическая схема производства формовых хлебобулочных изделий представлена на рисунке 1.

Производство начинается с подготовки сырья. Мука на предприятие доставляется автомуковозами. С автомуковоза мука подается на приемный щиток (поз. 8) и по трубопроводу через дисковые переключатели поступает в силосы марки ХЕ -160А (поз.9) для хранения. Затем роторным питателем мука из силосов направляется в промежуточную емкость (поз. 12), которая находится над просеивателем (поз. 13) и далее в промежуточную емкость (поз. 14). Просеивание муки осуществляется с целью удаления посторонних частиц с помощью просеивателя Ш2-ХМ2В. При просеивании мука разрыхляется, согревается и насыщается воздухом. Для удаления из муки металлопримесей предусмотрены магнитоуловители. После взвешивания на весах (поз.15) мука подается в производственные бункера, а затем в дозатор МД-100 (поз 16). Предусмотрено также тарное хранение муки в мешках. Далее из которого дозируется в тестомесильную машину (поз. 17).

Работу аэрозольтранспорта обеспечивает компрессорная станция, оборудованная компрессором (поз.4), ресивером (поз.5) и фильтром (поз.З). Для равномерного распределения сжатого воздуха при всех режимах работы перед питателем установлены ультразвуковые сопла (поз.6).

При тарном хранении сахар поступает и хранится в мешках; дрожжи, маргарин, яйца — в ящиках, жиры — в бочках. Скоропортящееся сырье хранится в холодильных камерах.

При бестарном хранении соль, сахарный сироп, дрожжевое молоко, жиры, молочная сыворотка доставляются специализированным автотранспортом. При поступлении в жидком виде сырье перекачивается по трубопроводам в расходные бачки и оттуда через дозирующие устройства — на замес.

Подача жидких компонентов к тестомесильной машине осуществляется дозировочными станциями Ш2-ХДМ (поз. 18), питающимися от расходных баков (поз.20и21).

Опара замешивается в тестомесильной машине А2-ХТТ (поз. 17) и подается на брожение в шестисекционный бункерный агрегата И8-ХТА-6 (поз. 19). Выброженная опара подается насосом на замес теста. Тесто бродит в емкости (поз.22). Отсюда оно поступает в делитель А2-ХТН (поз.23). Далее заготовки с помощью маятникового укладчика (поз.1) загружаются в ячейки люлек расстойного шкафа РЗ-ХРЖ (поз.2). Здесь они находятся 40-50 мин. Расстоявшиеся заготовки пересаживаются на под печи (поз.25), в рабочей камере которой осуществляются гигротермическая обработка и выпечка. Выпеченные изделия с помощью укладчика (поз.26) загружаются в контейнеры (поз.27) и направляются в остывочное отделение и экспедицию.

Общая длительность технологического процесса приготовления формового хлеба, начиная с приемки муки и кончая выдачей готовой продукции, составляет 9-10 ч.

Рисунок 6.1 - Аппаратурно-технологическая схема производства формовых хлебобулочных изделий

Аппаратурно-технологическая схема производства подовых хлебобулочных изделий представлена на рисунке 2.

Подготовка основного и дополнительного сырья проводится аналогично первой линии.

Тесто готовят опарным способом. Замес опары и теста производится непрерывно в тестоприготовительном агрегате И8-ХТА-6. В состав агрегата входят: две дозировочных станции Ш2-ХДМ (16) для дозирования жидких компонентов, две тестомесильные машины А2-ХТТ (17) (одна для замеса опары, другая -для теста), шестисекционный бункер для брожения опары И8-ХТА-12/2(18), корыто для брожения теста (19).

Рисунок 6.2 - Аппаратурно-технологическая схема по производству подовых хлебобулочных изделий

Опара готовится влажностью 43% из 60% муки (от её общего количества), воды и дрожжевой суспензии в тестомесильной машине А2-ХТТ в течение 10 минут. Начальная температура опары 23-27°С. Нагнетателем И8-ХТА-12/3 опару подают, используя поворотный лоток, в одну из секций шестисекционного бункера для брожения опары (18). Когда начинается загрузка последней секции бункера, первая попадает под разгрузку. Готовность опары определяется по кислотности равной 2,5 - 3,5 град. Конечная температура опары на 5 -7°С выше начальной и составляет 30 - 32°С. Разгрузка готовой опары осуществляется через отверстие в днище бункера и дозатором опары И8-ХТА-12/4 подается на замес теста. Тесто замешивается из опары, воды, муки (40 %) и дополнительного сырья, предусмотренного рецептурой, в машине непрерывного действия А2-ХТТ в течение 8-12 минут. Влажность теста 42%, начальная температура теста 30°С. Тесто бродит 30 - 40 минут в корыте для брожения (19). Выброженное тесто по тестоспуску подается в тесто делительную машину А2-ХТН (20), где тесто делится на куски равной массы. Затем куски теста округляются округлителем Т1-ХТН (21). После этого округленные тестовые заготовки поступают в тестозакаточную машину ХТЗ-1 (22). Далее тестовые заготовки направляются в расстойный шкаф Т1-ХР2-3-60 (23) на расстойку. По истечению времени расстойки (40 - 50 минут) тестовые заготовки конвейером (24) пересаживаются на под туннельной печи Г4-ПХЗС-25.

Параметры выпечки: температура 200-220°С, продолжительность 21мин. После выпечки готовые изделия направляются на циркуляционный стол ХХ-Г (27), а затем в лотковые контейнеры системы Гидропищепрома (28). Готовая продукция отправляется в остывочное отделение, а затем через экспедицию в торговую сеть.

Практическое занятие № 7. РАСЧЕТ РАСХОДА СЫРЬЯ И ПОЛУФАБРИКАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ СО СТОРОНЫ

Исходным документом для расчета сырья и полуфабрикатов, поступающих со стороны, являются уницифицированные  рецептуры, утвержденные вышестоящими организациями. Продуктовый расчет ведется для каждого цеха отдельно,  а затем вносится в общую таблицу по всему производству (таблицы  7.1 – 7.2).

Таблица 7.1 – расход сырья и полуфабрикатов, поступающих «со стороны» по цеху производства печенья

| Наименование сырья и полуфабрикатов | Печенье |  |  |  | Всего |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Шахматное» |  | «Шоколадное» |  | в смену, кг | в сутки, кг | в год, кг |
|  | на 1 т, кг | в смену на 3 т, кг | на 1 т, кг | в смену на 3,5 т, кг |  |  |  |
| Мука пшеничная 1/с | 670,22 | 2010,66 | 537,81 | 1882,335 | 3892,995 | 7785,99 | 1946498,0 |
| Крахмал кукурузный | 49,61 | 148,83 | 40,37 | 141,295 | 290,125 | 580,25 | 145062,5 |
| Сахарная пудра | 217,82 | 653,46 | 209,74 | 734,09 | 1387,55 | 2775,1 | 693775,0 |
| Инвертный сироп | 30,16 | 90,48 | - | - | 90,48 | 180,96 | 45240,0 |
| Маргарин | 110,58 | 331,74 | 151,10 | 528,85 | 860,59 | 1721,18 | 430295,0 |
| Меланж | 33,52 | 100,56 | 40,22 | 140,77 | 241,33 | 482,66 | 120665,0 |
| Соль | 4,93 | 14,79 | 4,34 | 15,19 | 29,98 | 59,96 | 14990,0 |
| Сода питьевая | 4,96 | 14,88 | 4,20 | 14,7 | 29,58 | 59,16 | 14790,0 |
| Углеаммонийная соль | 0,87 | 2,61 | 3,21 | 11,235 | 13,845 | 27,69 | 6922,5 |
| Эссенция | 2,68 | 8,04 | - | - | 8,04 | 16,08 | 4020,0 |
| Молоко сгущенное | - | - | 67,23 | 235,305 | 235,305 | 470,61 | 117652,5 |
| Пудра ванильная | - | - | 1,94 | 6,79 | 6,79 | 13,58 | 3395,0 |
| Какао-порошок | - | - | 67,20 | 235,2 | 235,2 | 470,4 | 117600,0 |

Таблица 7.2 – расход сырья и полуфабрикатов, поступающих «со стороны» по цеху слоеных изделий

| Наименование сырья и полуфабрикатов | Торт «Слоеный с кремом» |  | Пирожное «Слойка» с начинкой |  | Всего, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в смену, кг | в сутки, кг | в год, кг |
|  | на 1 т, кг | в смену на 0,25 т, кг | на 1 т, кг | в смену на 0,75 т, кг |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Мука пшеничная 1/с | 409,30 | 102,33 | 637,00 | 477,75 | 580,08 | 1160,15 | 290037,5 |
| Масло сливочное | 427,10 | 106,78 | - | - | 106,78 | 213,55 | 53387,5 |
| Меланж | 20,70 | 5,18 | - | - | 5,18 | 10,35 | 2587,5 |
| Соль | 3,27 | 0,82 | 11,48 | 8,61 | 9,43 | 18,86 | 4713,75 |
| Сахар-песок | 154,30 | 38,58 | 63,78 | 47,84 | 86,42 | 172,83 | 43207,5 |
| Яйца куриные | 92,60 | 23,15 | 12,78 | 9,59 | 32,74 | 65,48 | 16370,0 |
| Хлебопекарный улучшитель | - | - | 3,18 | 2,39 | 2,39 | 4,78 | 1195,0 |
| Маргарин | - | - | 6,37 | 4,78 | 4,78 | 9,56 | 2390,0 |
| Смесь растительных жиров | - | - | 254,8 | 191,10 | 191,10 | 382,20 | 95550,0 |
| Повидло | - | - | 336,34 | 252,26 | 252,26 | 504,52 | 126130,0 |
| Пудра сахарная | 16,94 | 4,24 | - | - | 4,24 | 8,47 | 2117,50 |
| Кислота лимонная | 0,54 | 0,14 | - | - | 0,14 | 0,27 | 67,50 |
| Спирт | 0,77 | 0,19 | - | - | 0,19 | 0,39 | 96,25 |

Пересчет всего количества сахарной пудры по предприятию на сахар-песок:

Суточный расход всей сахарной пудры составляет 3895,7 кг (1947,85 в смену). Для получения 1000 кг сахарной пудры необходимо 1003 кг сахара-песка, тогда для - 3895,7 кг/сут. сахарной пудры:

Следовательно, суточный расход сахара-песка по фабрике увеличиться на это значение и составит:

Практическое занятие №8. РАСЧЕТ ПОЛУФАБРИКАТОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Этот расчет ведется для того, чтобы, зная сменный расход полуфабрикатов собственного производства, в дальнейшем определить:

- количество  необходимых полуфабрикатов для обеспечения поточности производства;

- количества оборудования, его марки для производства этого полуфабриката;

- емкости для промежуточного хранения полуфабриката, марки насосов и других транспортных средств для перемещения полуфабриката;

Полуфабрикаты собственного производства можно разделить на две группы:

- полуфабрикаты собственного производства, полученные простым механическим перемешиванием без изменения массы;

- полуфабрикаты, которые получаются при уваривании, сушке, выпечки и т.д.

К полуфабрикатам собственного производства относятся:

-  в конфетном производстве – сахарный сироп, рецептурные смеси, конфетные массы, корпуса конфет, шоколадная глазурь (если ее делают в цехе);

- в производстве мучных кондитерских изделий – эмульсии концентрированные и разбавленные, начинки для вафель, тесто, глазури, кремы.

Расчет полуфабрикатов собственного производства ведется для каждого изделия отдельно и представлен в таблицах 8.1 – 8.3.

Таблица 8.1 – Расчет полуфабрикатов собственного производства для сахарного печенья «Шахматное»

| Индекс | Наименование полуфабриката | Содержание сухих веществ СВ, % | Расход полуфабриката, кг. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 тонну готовой продукции | на смену из расчета 3 тонны |
| К Н | Печенье сахарное Эмульсия, тесто | 95,5 - | 1000,0 1921,21 | 3000,0 5763,63 |
| К Н | Эмульсия пудра сахарная, инвертный сироп, маргарин, меланж, соль, вода | 56,0 78,35 | 600,69 399,69 | 1802,07 1199,07 |
| К Н | Тесто Эмульсия, мука 1/с | 73 79 | 1320,52 1320,52 | 3961,56 3961,56 |
| К Н | Сахарная пудра Сахар-песок | 99,85 99,85 | 217,82 218,47 | 653,46 655,41 |

Таблица 8.2 – Расчет полуфабрикатов собственного производства для сахарного печенья «Шоколадное».

| Индекс | Наименование полуфабриката | СВ, % | Расход полуфабриката, кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 тонну готовой продукции | на смену из расчета 3,5 тонны |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| К Н | Печенье сахарное Эмульсия, тесто | 95,5 - | 1000,0 2094,3 | 3500,0 7330,05 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| К Н | Эмульсия пудра сахарная, маргарин, молоко сгущенное, меланж, пудра ванильная, соль, какао-порошок, вода | 56,0 78,35 | 724,46 541,77 | 2535,61 1896,20 |  |
| К Н | Тесто Эмульсия, мука 1/с | 73 79 | 1369,84 1369,84 | 4794,44 4794,44 |  |
| К Н | Сахарная пудра Сахар-песок | 99,85 99,85 | 209,74 210,37 | 734,09 736,29 |  |

- Расчет сахара-песка для приготовления сахарной пудры:

Для приготовления 1000 кг. сахарной пудры, необходимо 1003 кг сахара-песка, тогда для 209,74 кг сахарной пудры:

Таблица 8.3 - Расчет полуфабрикатов собственного производства по цеху слоеных изделий

| Индекс | Наименование полуфабрикатов | СВ, % | Торт «Слоеный с кремом» |  | Пирожное «Слойка» с повидлом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 1 тонну готовой продукции, кг | на смену из расчета 0,25 тонны, кг | на 1 тонну готовой продукции, кг | на смену из расчета 0,75 тонны, кг |
| К Н | Слоеный полуфабрикат Эмульсия, тесто | 92,5 - | 990,35 2094,66 | 247,59 523,67 | 663,66 2024,53 | 205,73 1518,40 |
| К Н | Эмульсия соль, сахар-песок, яйца, маргарин, масло сливочное | 59 - | 543,28 533,83 | 135,82 133,46 | 679,76 349,19 | 210,73 108,25 |
| К Н | Тесто эмульсия, мука | 44 - | 1551,38 1008,1 | 387,85 252,03 | 1339,06 659,3 | 415,11 204,38 |
| К Н | Сахарная пудра Сахарный песок | 99,85 99,85 | 9,65 9,68 | 2,41 2,42 | - | - |

Практическое занятие № 9. РАСЧЕТ РАСХОДА ЗАВЕРТОЧНЫХ И УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Основная масса кондитерских изделий расфасовывается в художественные коробки, картонные короба, блистера из полимерных материалов.

Расчеты сводятся к определению сменного и суточного расхода материалов и размеров складской площади для их хранения.

Нормы расхода заверточных и упаковочных материалов, а также нормы складирования тароупаковочных материалов приведены в прил. 4 и 5.

Таблица 9.1 - Расчет расходов упаковочных материалов и тары

| Наименование сырья | Расход материалов и тары, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 1 т | в смену на 4,5т | в сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фольга | 12 | 54 | 108 |
| Этикетка парафинированная | 23 | 103,5 | 207 |
| Подвертка парафинированная | 11 | 49,5 | 99 |
| Бумага заверточная | 1 | 4,5 | 9 |
| Гуммированная лента | 1,3 | 5,85 | 11,7 |
| Ящики из гофрированного картона | 91 | 410 | 820 |

Практическое занятие № 10. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ЗАВОДОВ ПО ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВМЕСТИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТАРЫ

Расчет производственной мощности завода ведется по всем его подразделениям в следующей последовательности:

по агрегатам и группам технологического оборудования;

по производственным участкам;

по основным цехами заводу в целом.

Производственная мощность предприятия определяется по мощности ведущих цехов, участков, агрегатов. К ведущим относятся цеха, участки, агрегаты, в которых выполняются основные наиболее трудоемкие технологические процессы и операции по изготовлению изделий или полуфабрикатов.

Измеряется производственная мощность, как правило, в натуральных или условно-натуральных единицах. Так мощность текстильных предприятий определяется максимально возможным выпуском тканей в погонных и квадратных метрах, прядильных фабрик — в тоннах пряжи, кирпичах заводов — в тыс. штук условного кирпича, металлургических комбинатов — в тоннах выплавленной стали и т. п.

Использование натуральных показателей для измерения производственной мощности возможно только на узкоспециализированных предприятиях, выпускающих однородную несложную продукцию. При многономенклатурном производстве суммарная мощность предприятия определяется в денежном выражении.

При расчете производственной мощности нужно исходить из имеющегося оборудования и площадей, передовой организации производства, применения полноценного сырья, наиболее совершенных инструментов и приспособлений, режима работы предприятия.

Производственная мощность предприятия определяется мощностью ведущих подразделений (цехов, участков) или агрегатов и установок. Такой подход к определению производственной мощности позволяет выявить не сопряженность мощностей ведущих и вспомогательных производств и агрегатов и раз­работать план организационно-технических мероприятий по их выравниванию.

Для расчета производственной мощности необходимо иметь следующие исходные данные:

— плановый фонд рабочего времени одного станка:

— количество машин;

— производительность оборудования;

— трудоемкость производственной программы;

— достигнутый процент выполнения норм выработки.

Производственная мощность ведущих подразделений определяется по формуле:

где ПМ — производственная мощность подразделения (цеха, участка);

n — количество единиц одноименного ведущего оборудования, ед.;

Нт — часовая техническая (паспортная) мощность единицы оборудования, ед.; Ф — фонд времени работы оборудования, часов.

При расчете производственной мощности предприятий машиностроения, заводов по производству строительных материалов, текстильных, швейных и обувных фабрик, предприятий пищевой промышленности и некоторых других также необходимо учитывать производственные пло­щади.

Так на швейных фабриках в основу расчета производственной мощности пошивочных цехов положено количество рабочих мест (без учета резервных), которое может быть размещено на производственной площади, выделяе­мой для размещения производственных потоков. Расчет выполняется по формуле:

(10.2)

где S — производственная площадь цеха, выделяемая для организации производственных потоков, кв. м;

Sн — производственная нормативная площадь (с учетом проходов) на одно рабочее место, кв. м;

Т — режимное время работы, час.;

t — затраты времени на изготовление одного изделия, час.

В краткосрочном периоде производственная мощность является постоянной величиной. В долгосрочном периоде она может быть уменьшена за счет вывода из производства физически и морально устаревших, излишних машин, оборудования и площадей, или увеличена путем технического перевооружения производства, реконструкции и расширения предприятия. В связи с этим при обосновании производственной программы производственными мощностями рассчитываются входная, выходная и среднегодовая производственная мощность.

Входная производственная мощность — это мощность на начало отчетного или планируемого периода.

Выходная производственная мощность — это мощность предприятия на конец отчетного или планируемого периода. При этом выходная мощность предыдущего периода является входной мощностью последующего периода. Выходная мощность рассчитывается по формуле:

ПМвых = ПМвх + ПМт + ПМр + ПМнс – ПМвыб			(10.3)

где ПМвых — выходная производственная мощность;

ПМвх — входная производственная мощность;

ПМт — прирост производственной мощности за счет технического перевооружения производства;

ПМр — прирост производственной мощности за счет реконструкции предприятия:

ПМнс — прирост производственной мощности за счет расширения (нового строительства) предприятия;

ПМвыб — выбывающая производственная мощность.

Поскольку ввод и выбытие мощностей производится не одномоментно, а происходит на протяжении всего планируемого периода, то возникает необходимость расчета среднегодовой производственной мощности. Она определяется по формуле:

(10.4)

где ПМс — среднегодовая производственная мощность; ПМiввод. — вводимая i-я производственная мощность; tiд — количество месяцев в году, в течение которых будет дей­ствовать i-я мощность; ПМjвыв — выводимая j-я производ­ственная мощность; tjб - количество месяцев в году, в течение которых не будет действовать j-я выводимая мощность;  12 — количество месяцев в году.

Приведенная методика определения среднегодовой мощности применима в случаях, когда в плане развития предприятия предусмотрен конкретный месяц ввода новых производственных мощностей. Если текущим планом капитального строительства или организационно-техничес­ких мероприятий предусматриваются сроки ввода мощнос­тей не по месяцам, а по кварталам, то при расчете средне­годовой мощности считается, что они будут вводиться в середине планируемых кварталов.

Обоснование производственной программы производственной мощностью осуществляется в 4 этапа.

На 1 этапе анализируется коэффициент использования среднегодовой производственной мощности в отчетном пе­риоде. Он рассчитывается как отношение фактического выпуска продукции к среднегодовой мощности.

(10.5)

где Кио — коэффициент использования производствен­ной мощности в отчетном периоде, ед.; ОПо — фактический выпуск продукции в отчетном периоде, ед.; ПМсо — сред­негодовая производственная мощность предприятия в от­четном периоде, ед..

Поскольку производственная мощность представляет собой максимально возможный объем выпуска продукции при лучших условиях производства, то коэффициент ее использования не может быть больше единицы. Несоблюдение этого условия означает, что расчетная производственная мощность предприятия занижена и требуется уточнение расчетов.

На втором этапе осуществляется планирование роста коэффициента использования производственной мощности в предстоящем периоде. Оно основывается на выявлении внутрипроизводственных резервов увеличения выпуска продукции без дополнительного ввода постоянных факто­ров производства.

Внутрипроизводственные резервы улучшения использования действующих производственных мощностей подразделяются на экстенсивные и интенсивные.

К экстенсивным относятся резервы увеличения полезного времени работы оборудования в пределах режимного фонда. Они включают устранение внутрисменных и целодневных простоев оборудования, а также сокращение продолжительности плановых ремонтов.

Группа интенсивных резервов включает в себя мероприятия по более полной загрузке оборудования в единицу времени, повышение квалификации рабочих и на этой основе более полное использование производительности машин, увеличение вы­пуска годной продукции и т. п.

На третьем этапе выявляется возможность выполнения производственной программы в краткосрочном периоде. Для этого вначале определяется возможный выпуск продукции с действующих производственных мощностей путем умножения их величины на плановый коэффициент использования среднегодовой мощности

ОПд = ПМвх × Кип								(10.6)

где ОПд — возможный выпуск продукции с действую­щих производственных мощностей, ед.

На четвертом этапе осуществляется расчет необходимого ввода в действие новых мощностей в долгосрочном планируемом периоде.

При обосновании потребности в новых производственных мощностях большое значение имеют сроки их освоения. Чем они короче, тем больше продукции выпустит предприятие в плановом периоде, тем больше будет его валовый доход и прибыль и быстрее окупятся инвестиции в развитие производства.

Заключительным этапом обоснования производственной программы производственными мощностями является разработка баланса производственной мощности. Он основывается на обеспечении равенства между плановым заданием и возможным суммарным выпуском продукции с действующих и новых производственных мощностей с учетом запланированных сроков их ввода и освоения. Формула баланса производственной мощности предприятия имеет следующий вид:

ОПд + ПМн × Ко × Кс = ОПп							(10.7)

Увеличение производственной мощности возможно за счет:

— ввода в действие новых и расширения действующих цехов;

— реконструкции;

— технического перевооружения производства;

— организационно-технических мероприятий, из них:

— увеличение часов работы оборудования;

— изменение номенклатуры продукции или уменьшение трудоемкости;

— использование технологического оборудования на условиях лизинга с возвратом в сроки, установленные лизинговым соглашением.

Практическое занятие № 11. РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Количество контейнеров для хранения готовой продукции Nк, шт., рассчитывается по формуле

Nк =(Pп.ч. × Tхр)/( nлот × mизд) 					   		(11.1)

где Tхр – продолжительность хранения, сут; nлот – количество лотков, шт.

Nк = (627, 20 × 10)/ (25 × 0,8) = 313, 6 = 314

Принимаем хлебный контейнер А2-ХМТ/25 в количестве 314 шт.

Заключение.

В данной работе были проведены расчеты производственной рецептуры и оборудования для производства хлеба домашнего округлой формы на БГО в печи Г4-ПХ4С-25.

Практическое занятие № 12. ПОДБОР И РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Технологическое оборудование подбирается в соответствии с технологической схемой производства кондитерских изделий. Подбор и расчет оборудования, а также все остальные расчеты (сырья, полуфабрикатов, вспомогательных материалов и т.д.) ведутся отдельно по каждой группе изделий, выпускаемой в одном технологическом потоке. При этом необходимо стремиться обеспечить:

·   максимально возможную загрузку ведущего оборудования;

·   автоматизацию и механизацию производства;

·  применение универсального оборудования для производства планируемого ассортимента изделий. Подбор ведущего технологического оборудования и его количества осуществляется в зависимости от ассортимента и объемов выпускаемых изделий.

Результаты расчетов технологического оборудования. Расчетные данные можно свести в табл. 12.1 по каждому производству отдельно.

Таблица 12.1 -Результаты расчетов технологического оборудования

| Технологические процессы | Производительность (расчетная), кг/ч | Оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Фактическая производитель ность, кг/смену | Расчетный коэф. ипользования оборудования | Количество, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Исходными данными при составлении таблиц по этой форме являются:
·         технологические схемы производства изделий;
·         расчет количества изготавливаемых полуфабрикатов;
·         производительность выбранного оборудования.

Практическое занятие № 13. РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Склады бестарного хранения муки. Количество муки Qm, т. подлежащей хранению на складе, вычисляется по формуле

Qm = Q×Z, 										(13.1)

где Q — суточный расход муки, т; Z — длительность хранения, сут [ 12. 17].

Qm (1с) =786,37×8×7=44,037т/нед.

Qm (в/с) =9 90,42×31,3×7 = 217,0т/нед.

Необходимое число силосов П, ед, определяется по формуле

П= 103 ×К× Qm , 									(13.2)

V × рн

где II — количество силосов, шт; К — коэффициент использования вместимости силоса (К = 0,85);  V — вместимость силоса, м' [2. 7. 14. 17]: рн — насыпная плотность муки, кг/м"* [7. 17].

П1= 103 ×0,85×44,037/(51×600) =122 Принимаем 2силоса.

П2= 103 × 0,8 5 × 217/ (51 ×540) =6,69 Принимаем 7силосов.

При бестарном хранении муки отпуск муки для производства осуществляется в одну смену, поэтому необходимо предусмотреть производственные бункера для муки, вмещающие суточный запас муки М 118-2 шт.

При бестарном хранении муки на случай завоза ее в мешках, а также на время санобработки силосов предусматриваем помещение для приема суточного запаса муки в мешках. В этом помещении устанавливается приемник муки с мешковыколачивателем ХМП-М.

Склады бестарного хранения муки оборудуются приемными устройствами ХЩП-2 и установками для внутризаводского транспортирования муки.

Для подачи муки с помощью воздуха из бункера бестарного хранения, мешкоприемника или производственного бункера предусматриваются питатели шлюзовые роторные марки М-122 [2].

Для очистки отработанного воздуха, выходящею наружу из силосов для хранения муки, устанавливают воздушные фильтры ХЕ-161[12]. На производственных бункерах для хранения суточного запаса муки предусматривают воздушные фильтры М-102, а на конечных участках материалопроводов перед приемником, просеивателем или распределительным шнеком — фильтр-разгрузитель М-104 [2].

Центробежные разгрузители предназначены для отделения муки от воздуха. Они устанавливаются перед просеивателем или макаронным прессом в нагнетательных системах. Применяются центробежный разгрузитель серии УЦ производительностью 140-430 м"1 воздуха /ч. Он наиболее удобен, так как в нем наблюдается наименьший коэффициент уноса муки [7].

1.10.2 В силосно-просивательном отделении устанавливается оборудование для просеивания, магнитной очистки от ферропримесей, учета, транспортировки и хранения просеянной муки.

Для просеивания муки применяем просеиватель непрерывного действия Ш2-ХМ2В. Подача муки в склад осуществляется пневмотранспортом [2]. Количество просеивателей N, шт., определяем по формуле

N= Мч , 										(13.3)

Q

где Мч — часовой расход муки отдельного сорта, т; Q- часовая производительность просеивателя, т/ч.

N1=0,336/72=0,05;

N2=1302/72=0,2.

Для учета муки, отпущенной на производство, применяются тензометрические устройства [2].

Просеянная мука хранится в производственных бункерах. Количество производственных бункеров принимаем по 1 бункеру на каждый пресс. Из производственных бункеров муку подают в дозаторы муки, установленные над прессами.

1.10.3 Производство макаронных изделий осуществляется на современной автоматической поточной линии «Паван». Производственная цепочка начинается с оборудования для хранения мучных продуктов и системы пневмотранспорта, которая подает муку на производственную линию. Собственно производство при помощи промышленного автоматического оборудования можно разделить на две фазы: замес — прессование и сушка. Первая фаза проходит в прессе марки РМР140 для длинных и РМР190 для короткорезанных макаронных изделий. В настоящее время наиболее современной и передовой разработкой в технологии сушки можно считать «термо-активную систему» (TAS). На проектируемой макаронной фабрике используется TAS-HP (Thermo Active System — High Perfomance) нового поколения. В этих установках сушилка разделена на 4 зоны — 2 зоны высушивания и 2 зоны стабилизации. Проследив путь, который проходят макаронные изделия, заметим, что продукт два раза входит и два раза выходит из каждой зоны, проходя, таким образом, 8 циклов сушки/стабилизации. Кроме этого заметим, что проходя последовательно 16 ленточных транспортеров внутри сушилки, продукт достаточно часто подвергается перемешиванию, что способствует его равномерному высушиванию. Теоретические принципы, положенные в основу данной сушилки, были полностью подтверждены полученными результатами. С помощью данной системы стало возможным проводить в наилучших условиях сушку видов макаронных изделий, традиционно считавшихся трудными, и достичь небольшой длительности сушки — менее 2 часов для коротких макаронных изделий и менее 5 часов для длинных макаронных изделий.

Таблица 13.1-Расчет и подбор оборудования по технологическим операциям

| Наименование технологической операции | Кол-во перерабатываемого продукта, кг/ч | Наименование оборудования, марка | Производительность. кг/ч | Расчетное количество оборудования, ед |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача муки 1с | 336 | Питатель М-122 | 1500-7000 | 1 |
| Подача муки в/с | 1302 | Питатель М-122 | 1500-7000 | 1 |
| Просеивание муки 1с | 336 | Просеиватель Ш2-ХМ2В | 7200 | 1 |
| Просеивание муки в/с | 1302 | Просеиватель Ш2-ХМ2В | 7200 | 1 |

Практическое занятие № 14.  СКЛАДИРОВАНИЕ СЫРЬЯ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

При производстве кондитерских изделий применяется большое количество разнообразного сырья, отличающегося по своим физико-химическим свойствам и требующего различных условий хранения.

При производстве кондитерских изделий в цехах малой мощности используется следующие сырье: мука пшеничная высшего и первого сорта, мука овсяная, мука ржаная, крахмал, различные виды жиров, яичные продукты, молочные продукты, патока, фруктово-ягодное сырье, какао порошок, соль, орехи, сухофрукты, ароматизаторы, красители, разрыхлители, студне образователи и другие виды сырья в соответствии с рецептурным составом изделий.

Исходя из этого все сырье и полуфабрикаты по режиму хранения (температуре и относительной влажности воздуха) можно разделить на следующий группы:

основное сырье (сыпучие продукты) хранится в хорошо вентилируемом отапливаемом помещении при температуре 15—18 °С, относительной влажности - до 70 %;

орехи — при температуре 10—15 °С, относительной влажности до 70 %;

фруктово-ягодное сырье (пюре, подварки, повидло) и патока хранятся при температуре 5— 12 °С и относительной влажности до 75 %;

скоропортящееся сырье (жиры, яйцепродукты, молочные продукты и др.) — при температуре 0—4 °С, относительной влажности до 70 %;

вкусовые и красящие вещества (пищевые кислоты, эссенции, ароматизаторы, красители, спирт, вино, коньяк и др.) хранятся в хорошо вентилируемом отапливаемом помещении при температуре 15—20 °С и относительной влажности до 75 %.

В соответствии с этим выделяют:

- склад основного сырья;

- склад дополнительного сырья (патоки, повидла, подварок);

- склад вкусовых и красящих веществ;

- склад скоропортящихся продуктов (холодный склад).

На складе основного сырья хранятся преимущественно сыпучие продукты — сахар, мука, соль, орехи, сухое молоко, какао порошок и т.д. При хранении этих продуктов в мешкотаре они укладываются в штабеля на стеллажи тройниками или пятириками по нормам на 1 м2 площади склада с учетом проходов (см. прил. 3).

Расчеты складских площадей для хранения сырья начинают с определения нормируемых запасов, подлежащих хранению на складе, путем умножения суточного расхода каждого вида сырья на нормативный срок хранения. Суточный расход сырья берут из продуктового расчета, нормативный срок хранения и нормы укладки сырья в соответствии с прил. 3.

Расчет площади складов соответственно нормам суточных затрат, запаса хранения сырья, можно вести по следующей форме (табл. 1).

Таблица 14.1- Складирование сырья

| Сырье | Суточные затраты, т | Нормативный срок хранения, суток | Под лежит хранению, т | Масса единицы, кг(нетто) | Количество грузов на 1 м2 с учетом про ходов, т | Расчетная площадь склада,м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Склад готовой продукции. При расчетах площади склада готовой продукции необходимо руководствоваться данными, приведенными в прил. 2. Площадь склада для хранения готовой продукции определяется из расчета необходимого запаса и норм укладки г на 1 м2 площади пола с учетом проездов.

Рекомендуемым запасом готовых изделий на кондитерских предприятиях является 5-суточная выработка долго сохраняющихся изделий и односуточная - скоропортящихся изделий (торты, пирожные). 4

Готовые изделия поступают на склад обычно в коробах из гофрированного картона которые укладывают на поддоны размерами 1200 x 800 мм, на каждом из которых помещается пакет средней массой 0,3—0,4 т.

Поддоны с продукцией передвигаются с помощью тележек с подъемной платформой. Пакеты в складе могут штабелироваться в три или четыре рада по высоте. Печенье разного вида, пряники, слоеные изделия должны хранится в сухом, чистом, хорошо вентилируемом складе, не имеющем постороннего запаха не зараженного амбарными вредителями, при температуре 18±3 °С и относительной влажности воздуха не более 70 %.

Ящики с печеньем устанавливаются на стеллажах высотой не более 2 м.

Склад для тортов и пирожных располагается в изолированном охлаждаемом помещении с температурой от 2 до 6 °С (без резких колебаний) и относительной влажностью воздуха 70-75 %.

Коробки с тортами укладывают в один рад в дощатые ящики или хранят 1 стеллажах. При складе готовой продукции должна быть предусмотрена экспедиция для тучной и контейнерной отгрузки. Внедрение контейнерных перевозок позволяет ликвидировать ручной труд по упаковке коробок с изделиями в гофроящики, их установке на поддон при укладке и съеме во время погрузки в автомобиль, что ускоряет погрузочно-разгрузочные работы и сокращает потребление гофроящиков.

Склад проектируется с отгрузочной рампой и навесом. Ширина рампы у лада готовой продукции должна быть 4,5 м, высота 1,2 м, навес над рампой проектируется в соответствии с габаритами транспорта. Навес должен иметь ширину, достаточную для предотвращения попадания атмосферных осадков на продукцию при погрузке.

При складе готовой продукции должно быть предусмотрено помещение для кладовщиков.

Практичечкое занятие №15. РАСЧЕТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ  ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА

Количество силосов или бункеров N, шт., рассчитывается по формуле

mмсут.

N = ---------------, 									(15.1)

mмб(с)

где mмсут. – запас муки на сладе, кг; mмб(с) – масса муки в бункере (силосе), кг.

Таблица 15.1 – Расчет количества бункеров.

| Сорт муки | Запас муки, кг | Характеристика емкости |  | Количество емкостей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Вместимость |  |
| Мука пшеничная 1 с, кг | 72 965, 2 | М - 111 | 15 000 | 5 1 |

Всего: 6

Принимаем для хранения муки бункер М – 111 в количестве 6 штук.

72 965, 2

N = -------------- = 4, 86 = 5 шт.

15 000

Объем емкости для хранения солевого раствора V, м3, рассчитывается по формуле

mсол.зап. × 100 × К

V = -------------------------------------, 						(15.2)

С ×100

где К – коэффициент увеличения объема; С – содержание соли % к массе раствора, %.

1 876, 2 × 100

V = ------------------------- = 72, 16 м3

26 × 100

Принимаем емкость для хранения солевого раствора Т1-ХСУ-2

Расчет количества штабелей N, шт., рассчитывается по формуле

mсах.зап.

N = ---------------------, 								(15.3)

mсах.шт.

где mсах.шт. – количество мешков в одном штабеле, шт.

Масса сахара в одном штабеле mсах.шт., шт., рассчитывается по формуле

mсах.шт. = n1 × n2 × mсах.меш.

где n1 – мешков в ряду, шт.; n2 – мешков в высоту, шт.;mсах.меш. – масса сахара в 1 мешке, кг.

mсах.шт. = 3 ×8 ×50 = 1 200 кг

4 690, 65

N = ------------------ = 3, 91 = 4 шт.

1 200

Количество производственных бункеров N, шт., рассчитывают по формуле

mмч × Tхр.

N = ----------------------, 								(15.4)

mмб(с)

где Tхр. – продолжительность хранения муки в бункере, ч; mмб(с) – масса муки в одном бункере, кг.

453, 2 × 7

N = ----------------- = 2, 12 = 3 шт.

1 500

Принимаем 3и производственных бункера марки ХЕ-162

Количество просеивателей N, шт., рассчитывается по формуле

mмч

N = --------------, 									(15.5)

Qч

453, 2

N = -------------- = 0, 15 = 1 шт.

3 000

Принимаем 2а просеивателя типа «Бурат ПБ – 1,5»

Расчет оборудования тестоприготовительного отделения

Общий объем бункера для брожения опары Vоп., м3, рассчитывается по формуле

mмч ×Tбр. ×100 × n

Vоп. = ----------------------------, 							(15.6)

1000 × g × (n – 1)

где mмч – минутный расход муки на приготовление полуфабриката, кг/мин;Tбр. – продолжительность брожения, ч; n – количество секций в бункере, шт.; g – норма загрузки муки на 100 л емкости.

4, 56 × 210× 100 × 6

Vоп. = ---------------------------- = 5, 0 м3

1000 × 23 × (6 – 1)

Принимаем бункер для брожения опары И8-ХТА-12/2

Ритм сменяемости секций брожений бункера r, мин, рассчитывается по формуле

Tбр. × 60

r = ----------------, 									(15.7)

n – 1

210 ×60

r = ---------------- = 2 520

6 – 1

Объем стационарного корыта для брожения теста Vб/т, м3, рассчитывается по формуле

mм.общ. × Tбр. ×100

Vб/т = --------------------------- 							(15.8)

1000× g

7, 6 × 60 × 100

Vб/т = --------------------------- = 1, 98 м3

1000 × 23

Принимаем корыто для брожения теста И8-ХТА-12/2

Расчет оборудования тесторазделочного отделения.

Количество тестоделителей Nд, шт., рассчитывается по формуле

nп × 1, 05

Nд = ------------------, 								(15.9)

nд

где nп – минутная потребность печи в тестовых заготовках, шт./мин; 1, 05 – коэффициент, учитывающий остатки и брак; nд – производительность.

Минутная потребность в тестовых заготовках nп, шт., рассчитывается по формуле

Pп.ч.

nп = =----------------- 									(15.10)

60 × М

627, 20

nп = =----------------- = 13, 07 = 13 шт.

60× 0, 8

13 × 1, 05

Nд = ------------------

Принимаем Тестоделитель А2 – ХТН

Количество люлек в расстойном шкафу Nр, шт., рассчитывается по формуле

N × Tр

Nр = --------------, 									(15.11)

Tв

где N – количество люлек, рядов листов, рядов изделий в печи, шт.; Tр – продолжительность расстойки, мин; Tв – продолжительность выпечки, мин.

49 × 40

Nр = -------------- = 56 шт.

35

Принимаем расстойный шкаф Т1-ХР2-3-60

Количество контейнеров для хранения готовой продукции Nк, шт., рассчитывается по формуле

Pп.ч. × Tхр

Nк = -----------------, 									(15.12)

nлот ×mизд.

где Tхр – продолжительность хранения, сут; nлот – количество лотков, шт.

627, 20 ×10

Nк = ----------------- = 313, 6 = 314

25 × 0, 8

Принимаем хлебный контейнер А2-ХМТ/25 в количестве 314 шт.

В данной работе были проведены расчеты производственной рецептуры и оборудования для производства хлеба домашнего округлой формы на БГО в печи Г4-ПХ4С-25.

Практическое занятие № 16. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ И ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ  КОНДИТЕРСКИХ ФАБРИК

Технологический расчет оборудования сводится к выбору типов и определению необходимого количества единиц оборудования для выполнения тех или иных операций, времени его работы и коэффициента использования.

Номенклатура оборудования для цехов предприятия питания определяется на основе ассортимента изготовляемой продукции и видов оборудования, серийно выпускаемого промышленностью на данный период. Для механизации технологических процессов производства и отдельных технологических операций используется оборудование механическое, подъемно-транспортное, холодильное, тепловое и вспомогательное.

Производственная программа цеха включает ассортимент и количество выпускаемых изделий. Производственная программа цеха представлена в виде таблицы 16.1

Таблица 16.1 - Производственная программа цеха

| Наименование изделия | Единица измерения | Масса готового изделия | Кол-во выпускаемых изделий (кг) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Булочка ягодная | Шт | 50 | 2,5 |  |  |  |  |
| Булочка облепиховая | Шт | 50 | 2,95 |  |  |  |  |
| Булочка ванильная | Шт | 50 | 0,7 |  |  |  |  |
| Булочка молочная | Шт | 50 | 0,65 |  |  |  |  |
| Пончики | Кг | 150 | 2,1 |  |  |  |  |
| Ромовая баба | Шт | 75 | 0,975 |  |  |  |  |
| Кекс “Надежда” | Кг | 100 | 1,4 |  |  |  |  |
| Кекс “Яблочный” | Кг | 100 | 2,1 |  |  |  |  |
| Пирог бисквитный “Яблочко” | Кг | 150 | 1,95 |  |  |  |  |
| Пирог бисквитный “Ночка” | Кг | 150 | 2,1 |  |  |  |  |
| Пирог бисквитный “Свежесть” | Кг | 150 | 1,8 |  |  |  |  |
| Пирожное “Миндальное” | Кг | 100 | 1,5 |  |  |  |  |
| Пирожное “Песочное кольцо” | Шт | 48 | 0,72 |  |  |  |  |
| Хворост | Шт | 48 | 1,92 |  |  |  |  |
| Блины с яблоками | Кг | 150 | 11,85 |  |  |  |  |
| Коржик молочный | Шт | 50 | 0,65 |  |  |  |  |

Расчёт массы теста. Расчёт массы теста производится на основании ассортимента и количества изделий в соответствии с производственной программой цеха и норм данного вида теста на 100 штук, готовых изделий и 10 кг готовой продукции по рецептурам.

Таблица 16.2. - Расчёт массы теста

| Вид теста и наименование изделия | Кол-во изделий, шт. | Норма теста на 100 шт. | Масса теста на заданное количество, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Песочное тесто |  |  |  |
| Песочное кольцо | 15 | 4500 | 0,675 |
| Коржик молочный | 13 | 4800 | 0,624 |
| Дрожжевое тесто |  |  |  |
| Булочка ягодная | 50 | 6470 | 3,235 |
| Булочка облепиховая | 59 | 5740 | 3,3866 |
| Булочка ванильная | 14 | 6070 | 0,8498 |
| Булочка молочная | 13 | 6470 | 0,8411 |
| Ромовая баба | 13 | 7020 | 0,9126 |
| Кекс “Надежда” | 14 | 11230 | 1,5722 |
| Бисквитное тесто |  |  |  |
| Пирог бисквитный “Яблочко” | 13 | 10150 | 1,3195 |
| Пирог бисквитный “Ночка” | 14 | 9250 | 1,295 |
| Пирог бисквитный “Свежесть” | 12 | 9220 | 1,1064 |
| Пирожное “Миндальное” | 15 | 10150 | 1,5225 |
| Кекс “Яблочный” | 21 | 11900 | 2,499 |

Таблица 16.3- Расчёт массы отделочных полуфабрикатов

| Наименование изделия | Кол-во изделий, шт | Наименование полуфабриката | Масса полуфабриката |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На 100 шт. | На заданное кол-во |
| Пирог бисквитный “Ночка” | 14 | Крем сливочно-фруктовый | 3750 | 0,525 |
| Пирог бисквитный “Свежесть” | 12 |  | 3750 | 0,45 |
| Пирожное “Миндальное” | 15 |  | 2500 | 0,375 |
| ИТОГО | 41 | 1,35 |  |  |

Режим работы в кондитерском цехе устанавливается в соответствии с режимом работы предприятия, с учётом сроков реализации выпускаемых изделий. На данном предприятии цех начинает работать в 7.00 и заканчивает в 19.00. Каждый день работает один работник по 12 часов в день с перерывом на обед 1 час.

Расчёт и подбор механического оборудования.

Механическое оборудование предназначено для просеивания сыпучих продуктов, замеса и раскатки теста, взбивания кремов, теста и других технологических операций.

Технологический расчет оборудования производится по количеству выпускаемой продукции за основную смену, день, один или два часа в зависимости от места ее реализации: потребления на самом предприятии

Производительность механического оборудования определяется по формуле:

Qтр =G/ tу, 										(16.1)

где Qтр – требуемая производительность, кг,/ч, шт./ч;  G- количество продуктов или изделий, обрабатываемых за определенный период времени (сутки, смену, час), кг, шт.;  tу- условное время работы машины, ч

tу=T ήу , 										(16.2)

где Т- продолжительность работы цеха, смены, ч; ήу - условный коэффициент использования машины (ή=0,3- 0,5).

Фактическое время работы машины и коэффициент определяется по формулам:

tф = G / Q , 										(16.3)

ήф =t/Т , 										(16.4)

где tф - фактическое время работы машины, ч; Q- производительность принятой машины, кг/ч, шт./ч; ή- коэффициент использования принятой машины; Т- продолжительность работы цеха, смены , ч

Тестомесильную и взбивальную машины подбирают исходя из количества теста и отделочных полуфабрикатов, типа выбранной машины, а также объёма дежи или бачка машины. При расчёте количества замесов учитывается коэффициент заполнения дежи (К=0,85). Полезный объём дежи определяется по формуле:

V пол = Vq × 0,85 									(16.5)

Для расчётов примем тестомесильную машину SM 601 с объёмом дежи 60 литров.

Определив количество замесов, рассчитываем общее время занятости машины. Расчёты представляем в виде таблицы 3.4

Таблица 16.4 - Расчёт времени работы тестомесильной машины

| Наименование теста | Масса теста, кг | Плотность теста, кг/дм3 | Объём теста, дм3 | Кол-во замесов | Продолжительность замесов, мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Одного | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Песочное | 1,299 | 0,7 | 1,86 | 1 | 10 | 10 |
| Дрожжевое | 10,797 | 0,55 | 19,63 | 1 | 20 | 20 |
| Бисквитное | 7,742 | 0,25 | 30,97 | 2 | 30 | 60 |
| Итого |  |  |  |  |  | 90 |

Принимаем тестомесильную машину DITO SAMA PSX-40 с объёмом дежи 40 литров.

Время занятости дежи определяем исходя из продолжительности приготовления теста и количества замесов.

Необходимое количество деж (n) определяем по формуле:

n=t3 /T-3, 										(16.6)

где t3 -общее время занятости дежи, ч; Т – продолжительность работы цеха, смены, ч; 3 – время на разделку и выгрузку последней партии теста, ч.

Таблица 16.5 - Расчёт времени занятости дежи

| Вид теста | Время занятости одной дежи, ч | Количество замесов | Общее время занятости дежи, ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дрожжевое | 6 | 1 | 6 |
| Песочное | 0,5 | 1 | 0,5 |
| Бисквитное | 0,8 | 2 | 1,6 |
| Итого |  |  | 8,1 |

После проведённых расчётов принимаем 2 дежи для тестомесильной машины машину DITO SAMA PSX-40.

При расчёте взбивальной машины учитывается коэффициент заполнения дежи (К=0,65). Полезный объём дежи определяется по формуле:

V пол = Vq ×0,65 									(16.7)

Для расчётов примем взбивальную машину DITO SAMA BMX 10ASC с объёмом дежи 10 литров.

Таблица 16.6 - Расчёт продолжительности работы взбивальной машины

| Наименование полуфабриката | Масса, кг | Плотность, кг/дм | Объём п/ф, дм3 | Кол-во загрузок | Продолжительность работы, мин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Одного | Общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Крем сливочно-фруктовый | 1,35 | 0,5 | 2,7 | 1 | 20 | 20 |

Принимаем одну взбивальную машину DITO SAMA BMX 10ASC с объёмом дежи 10 литров.

Расчет работы просеивателя представлен в таблице 16.7. Расчет велся на мукопросеиватель вибрационного типа Каскад (Атеси, Россия), производительностью 150 кг/ч.

Таблица 16.7 - Расчет работы муко просеивателя

| Вид теста | Количество муки | Производительность машины кг/ч | Фактический коэффициент использования машины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дрожжевое | 32 | 150 | 0,21 |
| Песочное |  |  |  |
| Бисквитное |  |  |  |

Коэффициент использования просеивательной машины будет равен 0,21. Следовательно, в проектируемом кондитерском цехе установка мукопросеивателя нецелесообразна. Для просеивания муки используются ручные сита.

Расчет холодильного оборудования. Технологический расчет сводится к определению требуемой вместимости оборудования в соответствии с количеством продукции, одновременно хранящейся на хранении. Требуемая вместимость определяется по массе продуктов или их объему.

Расчеты производятся по формуле:

E= G/ V, 										(16.8)

где E- вместимость шкафа, камеры, кг; G- масса продукта (изделия) с учетом сроков хранения, кг; V- коэффициент учитывающий массу тары, в которой хранятся продукты (V= 0,7-0,8).

Данные расчетов сведены в таблицу 16.8

Таблица 16.8 - Расчет вместимости холодильного шкафа

| Наименование сырья | Масса продукта за 1/2 смены, кг | Срок хранения, сутки | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Сливочное масло | 1,12 | 3 | 3,36 |
| Крем сливочно-фруктовый | 2,3 | 2 | 4,6 |
| Яйцо куриное | 2,5 | 2 | 5 |
| Маргарин | 0,55 | 3 | 1,65 |
| Молоко | 4,7 | 2 | 9,4 |
| Меланж | 3,62 | 2 | 7,24 |
| Итого: |  |  | 31,25 |

На основании полученной вместимости принимаем один холодильный шкаф маркиCOLD 700/800 с вместимостью 150 кг.

Расчет количества производственных столов ведется по количеству одновременно работающих в цехе и длине рабочего места на одного работника. Общая длина производственных столов определяется по формуле:

L=N×l, 											(16.9)

где N- количество одновременно работающих в цехе, человек; l- длина рабочего места на одного работника, м ( в среднем l= 1,25 м).

Данные расчетов сведены в таблицу 16.9

Таблица 3.9 - Расчет производственных столов мучного цеха

| Наименование операции | Кол-во человек | Норма длины стола, пог. м | Расчетная длина стола, пог. м | Габаритные размеры, мм |  |  | Принятые столы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Длина | Ширина | Высота | Тип, марка | Кол-во, шт. |
| Формование теста | 2 | 1,25 | 2,50 | 1500 2000 | 600 800 | 850 850 | СП-15/8 СЦ-213/2008 | 1 1 |

Расчёт и подбор функциональных ёмкостей. Число функциональных ёмкостей определяют исходя из вместимости ёмкости, используемой для доставки продукции данного вида, по формуле:

hф.е =G/Eф.е ∙ R, 									(16.10)

где G - количество полуфабрикатов, кулинарных изделий, кг или шт.; Eф.е - вместимость данной функциональной ёмкости, кг или шт.; R - коэффициент запаса ёмкостей (R=3 – один комплект ёмкостей находится на производстве, один – на мойке, один – на доготовочных предприятиях.)

Число передвежных стеллажей и контейнеров находят по формулам:

nс.п =nф.е /Ес.п. ; 									(16.11)

nк.п= nф.е /Ек.п , 									(16.12)

где Ес.п – вместимость передвижных стеллажей, шт.; Ек.п – вместимость передвижных контейнеров, шт.

Таблица 16.10 -Расчёт числа единиц функциональных ёмкостей

| Полуфабрикат | Кол-во изделия, шт | Обозначение функции- ональной ёмкости | Вмести-мость, шт | Число функцио-нальных ёмкостей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Булочка ягодная | 50 | Е1 х 200 К1 | 25 | 6 |
| Булочка облепиховая | 59 | Е1 х 200 К1 | 25 | 7 |
| Булочка ванильная | 14 | Е1 х 200 К1 | 25 | 2 |
| Булочка молочная | 13 | Е1 х 200 К1 | 25 | 2 |
| Ромовая баба | 13 | Е1 х 200 К1 | 25 | 2 |
| Кекс “Надежда” | 14 | Е1 х 200 К1 | 25 | 2 |
| Кекс “Яблочный” | 21 | Е1 х 200 К1 | 25 | 3 |
| Пирог бисквитный “Яблочко” | 13 | Е1 х 200 К1 | 25 | 2 |
| Пирог бисквитный “Ночка” | 14 | Е1 х 200 К1 | 25 | 2 |
| Пирог бисквитный “Свежесть” | 12 | Е1 х 200 К1 | 25 | 1 |
| Пирожное “Миндальное” | 15 | Е1 х 200 К1 | 25 | 2 |
| Пирожное “Песочное кольцо” | 15 | Е1 х 200 К1 | 25 | 2 |
| Коржик молочный | 13 | Е1 х 200 К1 | 25 | 2 |
| Итого | Е1 х 200 К1 | 32 |  |  |

На основании полученных единиц функциональных ёмкостей принимаем контейнер передвижной КП-160 – 2 ед.

Пекарные и жарочные шкафы. Число пекарных шкафов рассчитывают в соответствии с их часовой производительностью (кг/ч)

(16.13)

где n1 — количество изделий на одном листе, шт.; g — масса (нетто) одного изделия, кг; n2 — число листов, находящихся одновременно в камере шкафа; n3 — число камер в шкафу; τ — продолжительность подооборота, равная сумме продолжительности посадки, жарки или выпечки и выгрузки изделий, мин.

Продолжительность выпекания кондитерских изделий зависит от вида изделия и температуры в пекарной камере шкафа. Продолжительность выпекания сменного количества изделий (ч)

(16.14)

где G — масса изделий, выпекаемых за смену, кг; Q— часовая производительность аппарата, кг/ч.

Число шкафов вычисляют по формуле:

(16.15)

где T — продолжительность работы основной смены, цеха, ч; 0,8 — коэффициент использования шкафа.

1. Все расчеты сведены в таблицу, представленную в приложении 2. После расчетов к установке в кондитерском цехе принимаем печь конвекционную Муссон-турбо 2.5, вместительностью 6 противней 600х660 мм, шкаф растоечный Бриз-П, вместимость 7 противней 600х660 мм;

Расчет полезной площади кондитерского цеха. Расчет принимают для определения площади производственной группы, для приема и хранения продуктов.

Площадь помещения определяется по формуле:

F=Fпол / ηу , 										(16.16)

где F- общая площадь помещения, м²; Fпол - полезная площадь, т.е. площадь, занятая всеми видами оборудования, установленного в данном помещении, м²; ηу – условный коэффициент использования площади (ηу =0,3).

Полезную площадь цеха рассчитывают как сумму площадей установленного оборудования.

Расчет полезной площади представлен в таблице 16.11

Таблица 16.11- Расчет площади кондитерского цеха

| Наименование оборудования | Тип, марка оборудования | Коли-чество | Габаритные размеры, мм |  | Полезная площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина | ширина |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Шкаф пекарский на расстойке | Муссон-турбо 2.5 | 1 | 900 | 900 | 0,81 |
| Ванна моечная 1 секционная | "ВСМ-1/530" | 1 | 600 | 600 | 0,36 |
| Миксер планетарный | DITO SAMA BMX 10ASC | 1 | 500 | 500 | 0,25 |
| Тестомес спиральный | DITO SAMA PSX-40 | 1 | 700 | 700 | 0,49 |
| Стеллаж кухонный | СТР-22/905 | 1 | 900 | 500 | 0,45 |
| Тестораскаточная машина | ROLLMATIC SH50 | 1 | 1500 | 600 | 0,90 |
| Производственный стол | CБ-211/1207 | 1 | 1200 | 700 | 0,84 |
| Кондитерский стол столешница-бук 2000х800х850 | ITERMA СЦ-213/2008 | 1 | 2000 | 800 | 1,60 |
| Шкаф холодильный | COLD 700/800 | 1 | 700 | 700 | 0,49 |
| Рукомойник | 1 | 400 | 500 | 0,20 |  |
| Итого | 6,39 |  |  |  |  |
| Итого с учётом коэффициента использования(0,35) | 18,26 |  |  |  |  |

Расчёт фактического коэффициента использования площади цеха после его компоновки:

Fкомп =21,5м2 ,

hg =6,39/ Fкомп = 6,39/21,5 = 0,29

Практическое занятие №17. РАСЧЕТ ПЛОЩАДЕЙ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Расчет авторемонтного предприятия » Расчет площадей административных и бытовых помещений

А). При расчете площадей административных помещений проектируемого цеха примем удельную площадь на одного ИТР и СКП равную 5 м², тогда:

Fа.п.=(mитр+ mскп)×5=(17+16)×5=165 м².

Б). Расчет бытовых помещений:

— площади занимаемые гардеробами из расчета 0,8 м² на одного рабочего Fг=mр×0,8=78×0,8=62,4 м²; тамада на 2 часа тверь, ведущий свадебного торжества - алексей тверской

где mр=154 чел — общее количество основных и вспомогательных рабочих;

— площади, занимаемые умывальниками из расчета количества рабочих в наибольшей смене по удельной площади 0,5 м² на один кран умывальника, при этом принимается 1 кран на 10 человек

Fум=(78/10)×0,5=3,9 м²;

— площади, занимаемые душевыми кабинами, принимаются из расчета одна душевая кабина на 5 человек, удельная площадь на одну кабину 2 м²

Fд.к.=(78/5)×2=31,2 м²;

— площади, занимаемые туалетами, принимаются из расчета один унитаз на 15 человек, удельная площадь унитаза — 3 м²

Fт=(78/15)×3=15,6 м².

Общая площадь административно-бытовых помещений:

FА.Б.=Fа.п.+Fг.+Fум.+Fд.к.+Fт=165+62,4+3,9+31,2+15,6=278,1 м²

Практическое занятие №12. Расчет площадей конторских помещений

Разработка слесарно-механического отделения «Расчёт площади конторских помещений». Площадь конторских помещений принимается из расчёта 3,5 м2 на одного сотрудника и 7,5 м2 на одного мастера. В конструкторском отделе – из расчёта 5 м2 на один рабочий стол. Расчёт площадей для СКП и ИТР производится с учётом разделения: 33% СКП и 50% ИТР располагается в конторских помещениях цехов, остальные работники располагается в заводоуправлении. Число мастеров принимается равным 4% от числа основных и вспомогательных рабочих:

Амас. = (Аспис + Авс)×0,04 = (665+ 100)×0,04 ≈ 35 мастеров.

Результаты расчёта площадей приведены в таблице 9.

Таблица 17.1 – Расчёт площади конторских помещений

| Категория работников | Производственный корпус |  |  | Заводоуправление |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Удельная площадь на одного человека, м2 | Количество человек | Расчётная площадь, м2 | Удельная площадь на одного человека, м2 | Количество человек | Расчётная площадь, м2 |
| Счётно-конторский персонал | 3,5 | 13 | 45,5 | 3,5 | 25 | 87,5 |
| Инженерно-технические работники | 5 | 34 | 170 | 5 | 34 | 170 |
| Мастера | 7,5 | 35 | 262,5 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 478 |  |  | 257,5 |

Практическое занятие 18. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  МАКАРОННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Расчет производственной мощности осуществляется в соответствии с инструкцией по определению производственных мощностей, предприятий макаронной промышленности всех форм подчиненности.

Производственная мощность макаронного предприятия рассчитывается в тоннах макаронных изделий в час, в год, в том числе изделий в расфасованном виде. 
Часовая производственная мощность поточных механизированных и автоматизированных линий при выработке планового ассортимента макаронных изделий рассчитывается по формуле:

, 		(18.1) 

где Мл - часовая производственная мощность поточных механизированных и автоматизированных линий, кг/час; А1, А2, А3, Аn - количество однотипных линий; 
Н1, Н2, Н3, Нn - техническая норма производительности данной линии при выработке базового ассортимента изделий, кг/час; К1, К2, К3, Кn - ассортиментный коэффициент для линий представляет собой отношение технической нормы производительности линии при выработке планового ассортимента к технической норме производительности линии на базовом ассортименте.

Часовая производственная мощность формовочного оборудования рассчитывается по формуле:

, 		(18.2)

где Мф - часовая производственная мощность формовочного оборудования, кг/час; 
Б1, Б2, Б3, Бn - количество однотипного формовочного оборудования; Т1, Т2, Т3, Тn - техническая норма производительности формовочного оборудования при выработке базового ассортимента изделий, кг/час; Ф1, Ф2, Ф3, Фn - ассортиментный коэффициент для формовочного оборудования.

Производственная мощность сушильного оборудования рассчитывается по формуле:

, 		(18.3)

где Мс - производственная мощность сушильного оборудования, кг/час; В1, В2, В3, Вn - количество однотипного сушильного оборудования; П1, П2, П3, Пn - техническая норма производительности сушильного оборудования при выработке базового ассортимента изделий, кг/час; С1, С2, С3, Сn - ассортиментный коэффициент для сушильного оборудования.

Базовым ассортиментом называются все виды изделий, ассортиментный коэффициент  которых равен 1 (табл. 4, 5).

Таблица 18.1- Переводные коэффициенты к нормам производительности оборудования в зависимости от вида сырья и сорта перерабатываемой муки, используемых добавок и влажности продукции

| Наименование продукции | Коэффициент |
| --- | --- |
| 1. Все виды макаронных изделий, выработанные из различных видов муки: а) макаронной муки из твердой пшеницы (дурум) ГОСТ 12307-66 |  |
| - высшего сорта | 1,0 |
| - первого сорта | 0,95 |
| б) макаронной муки из стекловидной мягкой пшеницы ГОСТ 12306-66 |  |
| - высшего сорта | 0,96 |
| - первого сорта | 0,92 |
| в) хлебопекарной муки |  |
| - высшего сорта | 0,94 |
| - первого сорта | 0,90 |
| 2. Все виды макаронных изделий с обогатителями |  |
| - яичные | 0,70 |
| - молочные | 0,95 |
| - «Школьные» (яично-молочная смесь) | 0,94 |
| 3. Все виды макаронных изделий с влажностью 11,0 % по отношению к изделиям влажностью 13 % | 0,75 |

Таблица 18.2 - Переводные коэффициенты к нормам производительности оборудования при выработке других видов изделий по сравнению с базовым ассортиментом

| Наименование продукции | Автоматизированные линии с подвесным способом сушки | Сушильное оборудование | Формовочное оборудование |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Макароны |  |  |  |  |
| обыкновенные и любительские | - | 1,00 | 1,00 |  |
| особые 5,5 мм | - | 0.90 | 1,00 |  |
| соломка 4,0 мм | 0.87 | 0,90 | 1,00 |  |
| соломка 3,6 мм | 1,00 | 0,60 | 0,80 |  |
| перья | - | 1,00 | 0,80 |  |
| 2. Вермишель |  |  |  |
| обыкновенная и любительская | 0.89 | 1,00 | 1,00 |
| тонкая | - | 1,00 | 0,95 |
| паутинка | - | 0,85 | 0,60 |
| 3. Лапша |  |  |  |
| толщиной 1,2 мм | - | 1,00 | 1,00 |
| толщиной 1,5 мм | - | 1,00 | 1,10 |
| 4. Рожки |  |  |  |
| обыкновенные, особые | - | 1,00 | 1,00 |
| 5. Фигурные изделия |  |  |  |
| «Алфавит», «Снежинка» | - | 0,85 | 0,60 |
| «Чечевица», «Ракушки», «Рис» | - | 0,85 | 0,60 |

Производственная мощность оборудования для фасовки макаронных изделий рассчитывается по формуле:

(18.4)


где Мр - производственная мощность оборудования для фасовки макаронных изделий, кг/час; Д1, Д2, Дn - количество однотипного фасовочного оборудования; Е1, Е2, Еn - техническая норма производительности фасовочного оборудования, кг/час.

Производительность фасовочного оборудования, установленного в автоматизированной линии, рассчитывается с учетом производительности этой линии.

Ассортиментные коэффициенты рассчитываются отдельно для каждой группы основного технологического оборудования - автоматизированных линий, поточно-механизированных линий, автономно установленного формовочного и сушильного оборудования.

Для расчета ассортиментного коэффициента плановый выпуск готовых изделий на год условно распределяется между наличным основным технологическим оборудованием. Ассортиментный коэффициент высчитывается как средневзвешенная величина переводного коэффициента, приведённого в табл. 16.3,4.

Пример определения ассортиментного коэффициента для групп оборудования приведен в табл. 18.3.

Таблица 18.3 - Пример определения ассортиментного коэффициента для групп оборудования

| Годовой выпуск изделий по плану |  | Наименование групп оборудования, принятого для выработки изделий | Переводной коэффициент использования мощности оборудования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование изделий | тыс. тонн |  |  |  |  |  |
|  |  |  | фор- мо-воч-ного | сушиль-ного | линий | ассортиментный коэффициент |
| Макароны обыкновенные | 2,0 | Автономно установленные прессы ЛПЛ-2М и сушилки 2ЦАГИ -700 | 1 | 1 | - | 0,95 |
|  |  |  | 1 | 0,9 | - | 0,95 |
| Макароны особые | 2,0 |  |  |  |  |  |
| Макароны соломка Ø 4,0 мм | 1,1 | Автоматизированные линии ЛМГ | - | - | 0,97 | 0,99 |
|  |  |  | - | - | 1 | 0,99 |
| Макароны соломка Ø 3,6 мм | 4,0 |  |  |  |  |  |
| Вермишель и лапша | 3,0 | Поточно-механизиро-ванные линии для производства короткорезанных изделий ЛПЛ2М, СПК45 | - | - | 1 | 0,92 |
|  |  |  | - | - | 0,95 | 0,92 |
| Вермишель и лапша тонкая | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - | - | 1 | 0,92 |
| Рожки | 1,2 |  |  |  |  |  |
| Алфавит | 1,1 | - | - | - | 0,6 | 0,92 |
| Всего: | 14,9 | - | - | - | - | - |

Степень использования производственной мощности предприятия характеризуется коэффициентом использования, который представляет собой отношение годового выпуска продукции к среднегодовой мощности. Коэффициент использования производственной мощности всегда меньше единицы.

Пример расчета производственной мощности приведен в табл. 18.4.

Таблица  18.4 - Пример расчета производственной мощности

| Наименование основного технологического оборудования, принятого для определения мощности и его краткая техническая характеристика | Наличие оборудования | Принятая техническая норма производительности оборудования, кг/час | Ассортиментный коэффициент | Производственная мощность наличного оборудования, кг/час | Годовой фонд работы оборудования в часах по плану, принятый в расчёте мощности, час | Годовая производственная мощность тонн готовых изделий, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автоматизированные и поточно-механизированные линии |  |  |  |  |  |  |
| Автоматизированные линии ЛМГ | 2 | 417 | 0,97 | 809 | 5706 | - |
| Поточно-механизированные линии из прессов ЛПЛ2-М и сушилок СПК-45 | 3 | 357 | 0,92 | 984 | 5706 | - |
| Итого: | 5 | - | - | 1793 | 5706 | 10 231 |
| Автономно установленное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| а) формовочное |  |  |  |  |  |  |
| Шнековый пресс ЛПЛ-2М | 4 | 428 | 1 | 1712 | - | - |
| Итого (по формовочному оборудованию) | 4 | - | - | 1712 | - | - |
| б) сушильное |  |  |  |  |  |  |
| Сушилка бескалориферная 2ЦАГИ-700 | 40 | 47 | 0,95 | 1786 | 5706 | - |
| Итого (по сушильному оборудованию) | 40 | - | - | 1786 | 5706 | - |
| По автономно установленному оборудованию | - | - | - | 1712 | 5706 | 9768 |
| Производственная мощность, принятая в целом по фабрике (цеху) | - | - | - | 3505 | 5706 | 20 000 |
| В том числе расфасованных изделий |  |  |  |  |  |  |
| Полуавтомат АП1-Д | - | 1 | - | 812 | 3804 | 3089 |

##### Практическое занятие 19. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ МАКАРОННОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Технологический расчет выполняется на основании следующих исходных материалов:

- задание на проектирование, в котором указана производственная мощность предприятия;

- нормы технологического проектирования предприятий макаронной промышленности, действующие в данный период;

- технологические инструкции по производству макаронных изделий;

- утвержденные рецептуры.

Расчет суточной производственной мощности фабрик.

###### Выбор ассортимента макаронных изделий

Согласно существующей классификации все макаронные изделия разделены на следующие группы:

- длинные изделия;

- короткие изделия;

- штампованные изделия;

- изделия в мотках и гнёздах.

В зависимости от формы макаронные изделия подразделяются на типы: трубчатые, нитевидные, ленточные, фигурные; в зависимости от сорта используемой муки на сорта: высший, первый и второй. Подбор ассортимента макаронных изделий следует проводить в соответствии с возможностями основного оборудования и рекомендациями, приведёнными в инструкции по технологическому проектированию предприятий макаронной промышленности [1].

Примерный состав по видам макаронных изделий:

1) в зависимости от сорта муки:

- макаронные изделия из муки первого сорта - 25-30 %;

- макаронные изделия из муки высшего сорта - 70-75 %;

2) по типу макаронных изделий:

- трубчатые (макароны) - 40 %;

- нитевидные (вермишель) - 30-35 %;

- ленточные (лапша) - 5-10 %;

- рожки, перья - 8-10 %;

- фигурные (ракушки, суповые засыпки и улитки) - 10-12 %;

3) с обогатителями - 10-15 %.

На основании рекомендаций [1] формируется состав продукции предприятия по ассортименту, т.е. определяется количество изделий (%) по группам и видам.

Ассортимент макаронных изделий должен включать 8-10 наименований различных типов, подтипов и видов. Выбранный ассортимент продукции представлен в табл. 8.

Таблица 19.1 - Ассортимент макаронных изделий

| Наименование изделий | Количество изделий по видам |
| --- | --- |
| Длинные изделия: - макароны соломка Ø 3,6 мм - вермишель обыкновенная Ø 1,5 мм - вермишель любительская Ø 1,8 мм - лапша широкая Итого: Короткие изделия: - рожки обыкновенные - перья любительские - лодочки - лапша узкая - вермишель паутинка Итого: Всего: | 40 3 3 4 50 5 5 11 5 24 50 100 |

Определение суточной производственной мощности фабрики. Суточная производственная мощность фабрики определяется исходя из ее годовой производственной мощности и годового фонда рабочего времени по формуле:

, (19.1)


где Рсут.гр - суточная производственная мощность фабрики, т/сут; Ргод - производственная мощность, т/год; С - количество изделий группы изделий, %; Т - годовой фонд рабочего времени, дни.

Годовой фонд рабочего времени принимается в зависимости от вида основного технологического оборудования, на котором планируется выпуск изделий каждой группы. Годовой фонд составляет для автоматизированных линий - 304 дня (6992 час), для поточно-механизированных линий - 248 дней (5706 час) [2].

На основании суточной мощности фабрики по отдельным группам изделий рассчитывается суточная мощность по видам изделий. Пример расчета суточной производственной мощности фабрики в ассортименте представлен в табл. 19.2.

Таблица 19.2 - Суточная производственная мощность фабрики в ассортименте

| Наименование | Производственная мощность |  |
| --- | --- | --- |
|  | т/сут | % |
| Длинные изделия: - макароны соломка Ø 3,6 мм - вермишель обыкновенная Ø 1,5 мм - вермишель любительская Ø 1,8 мм - лапша широкая Итого: Короткорезанные изделия: - рожки обыкновенные - перья любительские - лодочки - лапша узкая - вермишель паутинка Итого: Всего: | 28,94 2,17 2,17 2,88 36,18 3,6 3,6 7,95 3,6 17,36 36,18 72,36 | 40 3 3 4 50 5 5 11 5 24 50 100 |

Практическое занятие 20. ПОДБОР И РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Подбор основного технологического оборудования для производства каждой группы макаронных изделий осуществляется в зависимости от объёма производства (суточной производственной мощности по данной группе изделий) и принятого ассортимента.

Подбор оборудования осуществляется по справочной литературе и каталогам. При этом необходимо предусматривать использование новейшей техники, выпускаемой как в РФ, так и за рубежом. Принимать к установке следует оборудование, серийно выпускаемое заводами и намеченное к выпуску, а также прогрессивное, не стандартное, установленное на передовых действующих предприятиях.

Производство всех групп макаронных изделий в основном осуществляется на поточно-механизированных и автоматизированных линиях. Выбор поточных линий для производства изделий каждой группы необходимо обосновать. В обосновании выбора следует указать характеристику выбранных линий и их преимущества по сравнению с линиями других типов.

Необходимое количество поточных линий для выработки изделий каждой группы определяется по формуле:

(20.1)


где N - количество поточных линий для выработки изделий, шт;  Мт - техническая норма производительности линии, т/сут.

Расчет количества основного технологического оборудования сводится в табл.20.1.

Таблица 20.1  - Подбор технологического оборудования

| Наименование групп изделий | Производственная мощность, т/сут. | Наименование оборудования, марка | Техническая норма производительности единицы оборудования, т/сут. | Необходимое количество основного оборудования, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длинные изделия Короткие изделия | 36,18 36,18 | Автоматизированная линия Б6ЛМГ Автоматизированная линия «Паван» | 23 23 | 1,57≈2 1,57≈1 |

При расчете количества единиц оборудования, необходимого для выработки изделий каждой группы, как правило, цифры получаются не целые. Поэтому необходимо произвести округление этих величин до целых таким образом, чтобы суммарная выработка по предприятию в сутки соответствовала заданной в проекте.

Расчет производственной программы фабрики. Расчет производственной программы фабрики включает: расчет уточненной производственной мощности в ассортименте; расчет производственной программы в ассортименте; составление недельного графика работы оборудования.

1. Расчет уточненной производственной мощности в ассортименте

Уточненная производственная мощность фабрики по группам изделий рассчитывается исходя из принятого количества основного технологического оборудования и его технической нормы производительности.

Уточненная производственная мощность фабрики в ассортименте представлена в табл. 20.2.

Таблица 20.2 - Уточненная производственная мощность фабрики

| Наименование групп изделий | Принятое количество основного оборудования, шт | Техническая норма производительности оборудования, т/сут | Уточненная производственная мощность фабрики, т/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| Длинные изделия Короткие изделия Всего: | 2 1 3 | 23 23 - | 46 23 69 |

По данным табл. 20.1 и 20.2 определяется уточненная производственная мощность фабрики в ассортименте. Пример расчета производственной мощности фабрики в ассортименте представлен в табл. 20.3.

Таблица 20.3  - Уточненная производственная мощность фабрики в ассортименте

| Наименование изделий по группам и видам | Уточненная производственная мощность |  |
| --- | --- | --- |
|  | т/сут | % |
| Длинные изделия: - макароны соломка Ø 3,6 мм - вермишель обыкновенная Ø 1,5 мм - вермишель любительская Ø 1,8 мм - лапша широкая Итого: Короткорезанные изделия: - рожки обыкновенные - перья любительские - лодочки - лапша узкая - вермишель паутинка Итого: Всего: | 36,7 2,75 2,75 3,65 46,00 2,30 2,30 5,20 2,30 10,90 23,00 69,00 | 49,30 3,70 3,70 4,90 61,70 3,83 3,83 8,40 3,83 18,30 38,30 100,00 |

2. Расчет производственной программы в ассортименте

Фактическая производственная мощность или производственная программа в ассортименте определяется на основании уточнённой производственной мощности с учетом так называемых переводных коэффициентов. Следует иметь в виду, что на одной и той же поточной линии могут вырабатываться различные виды макаронных изделий, при этом в зависимости от выбранного ассортимента будет изменяться норма производительности этого основного оборудования. Таким образом, переводные коэффициенты характеризуют зависимость нормы производительности основного оборудования при выработке выбранного ассортимента по сравнению с базисным ассортиментом.

Производственная программа определяется путем умножения уточненной производственной мощности по каждому виду изделий на соответствующий переводной коэффициент. По данным табл. 20.3. определяются ассортиментные коэффициенты. Ассортиментные коэффициенты характеризуют напряженность работы основного оборудования в зависимости от выбранного ассортимента изделий. Они рассчитываются отдельно для каждой группы основного технологического оборудования - автоматизированных линий, комплексно-механизированных линий и автономно установленного оборудования как средневзвешенная величина переводного коэффициента.

Ассортиментные коэффициенты определяются по формуле:

, (20.2)

где К - ассортиментные коэффициенты; Рi - уточненная производственная мощность фабрики отдельного вида изделий, т/сут;  N - количество видов изделий в группе; мi - переводной коэффициент.

Таблица 20.4 - Производственная программа фабрики в ассортименте

| Наименование изделий по группам и видам | Уточненная производственная мощность, т/сут | Переводной коэффи-циент | Производственная программа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | т/сут | % к общей выработке | % к группе |
| Длинные изделия: - макароны соломка Ø 3,6 мм - вермишель обыкновенная Ø 1,5 мм - вермишель любительская Ø 1,8 мм - лапша широкая Итого: | 36,70 2,75 2,75 3,65 46,00 | 1,00 0,89 0,89 1,00 - | 36,70 2,44 2,44 3,65 45,23 | 55,46 3,69 3,69 5,51 68,35 | 81,2 5,40 5,40 8,00 100,00 |
| Короткорезанные изделия: - рожки обыкновенные - перья любительские - лодочки - лапша узкая - вермишель паутинка Итого: Всего: | 2,30 2,30 5,00 2,30 10,90 23,00 69,00 | 1,00 1,00 0,85 1,00 0,89 - - | 2,30 2,30 4,25 2,30 9,70 20,95 66,18 | 3,49 3,49 6,45 3,49 14,73 31,65 100,00 | 11,02 11,02 20,20 11,02 46,55 100,00 |

3. Составление недельного графика работы основного оборудования

Для составления недельного графика работы оборудования необходимо определить, сколько смен в неделю будет занята линия на выработке изделий каждого вида.

Количество смен занятости линии в течение недели определяется по формуле

, (20.3)

где D - количество смен занятости линии в течение недели;  B - количество единиц устанавливаемого оборудования;  N - количество смен в неделю; C- количество изделий отдельного вида, %.

Количество изделий отдельного вида рассчитывается по формуле:


, (9)


где Рсут.вида - суточная производственная программа вида изделий, т/сут;  Рсут.группы - суточная производственная программа фабрики, т/сут (табл.13).

Полученные данные сводятся в табл. 20.5. При расчете количества смен занятости линий, цифры получаются не целые, поэтому целесообразно произвести округление этих величин до целых таким образом, чтобы величина суммарного количества смен занятости линий после округления не изменялась. С учетом принятого количества смен занятости линий уточняется производственная программа фабрики. Для этого следует по формулам 8, 9 провести пересчет количества изделий (С) отдельного вида и суточную производственную программу по каждому виду изделий (Рсут.вида).

Пример расчета уточненной производственной программы фабрики представлен в табл. 20.5. По данным табл. 20.5. составляем график работы оборудования.

Таблица 20.5 -  Уточненная производственная программа фабрики

| Наименование изделий по группам и видам |  |  |  |  |  | Расчетное количество смен занятости линии |  |  |  |  |  | Принятое количество смен занятости линии |  |  |  |  |  | Уточненная производственная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т/сут |  |  |  |  |  |  | % к общей выработке |  |  |  |  | % к группе |  |  |  |  |  |  |
| Длинные изделия - макароны соломка Ø 3,6 мм - вермишель обыкновенная Ø 1,5 мм - вермишель любительская Ø 1,8 мм - лапша широкая Итого: |  |  |  |  |  | 34,10 2,18 2,18 3,38 42,00 |  |  |  |  |  | 34,00 2,00 2,00 4,00 42,00 |  |  |  |  |  | 36,62 2,15 2,15 4,31 45,23 |  |  |  |  |  |  | 55,34 3,25 3,25 6,51 68,35 |  |  |  |  | 80,96 4,76 4,76 9,52 100 |  |  |  |  |  |  |
| Короткорезанные изделия - рожки обыкновенные - перья любительские - лодочки - лапша узкая - вермишель паутинка |  |  |  |  |  | 2,25 2,25 4,25 2,25 9,68 |  |  |  |  |  | 2,00 2,00 5,00 2,00 10,00 |  |  |  |  |  | 1,99 1,99 4,96 1,99 9,92 |  |  |  |  |  |  | 3,02 3,02 7,53 3,02 15,06 |  |  |  |  | 9,54 9,54 23,80 9,54 47,58 |  |  |  |  |  |  |
| Итого: Всего: |  |  |  |  |  | 21,00 63,00 |  |  |  |  |  | 21,00 63,00 |  |  |  |  |  | 20,85 66,08 |  |  |  |  |  |  | 31,65 100,00 |  |  |  |  | 100,00 - |  |  |  |  |  |  |
| Наименование линий по производству групп изделий | Дни недели и смены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 день |  |  |  | 2 день |  |  |  | 3 день |  |  |  |  | 4день |  |  |  |  |  | 5 день |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 день |  |  |  |  | 7 день |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  | 1 |  |  | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 |
| Линия 1 для производства коротких изделий | рожки |  | перья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | лодочки |  |  |  |  |  | лапша узкая |  |  |  |  |  |  | вермишель обыкновенная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линия 1 для производства длинных изделий | макароны соломка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Линия 2 для производства длинных изделий | макароны соломка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вермишель обыкновенная |  |  |  |  | вермишель любительская |  |  |  |  |  | лапша широкая |  |  |  |

Практическое занятие 21.  РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕЦЕПТУР

На макаронных фабриках производственные рецептуры рассчитываются на основании утверждённых технологических рецептур по основным группам макаронных изделий.

При составлении производственных рецептур исходят из производительности пресса с учётом влажности макаронных изделий, теста. Влажность теста выбирают в зависимости: от назначения изделий (для районов Крайнего Севера и т.п.), способа формования (прессование или штампование), вида сушильной поверхности (на бастунах или в кассетах), типа и сорта муки.

Расчет производственных рецептур макаронных изделий включает расчет минутного расхода муки, дополнительного сырья, воды и водообогатительной суспензии.

Минутный расход муки, необходимый для приготовления теста, определяется по формуле:

, (21.1)

где Мм - минутный расход муки, кг/мин; G - производительность пресса по сухим изделиям, кг/час; Wи - влажность изделий, %; Wм - влажность муки, %.

Минутный расход дополнительного сырья определяется по формуле

, (21.2)


где Дм - минутный расход дополнительного сырья, кг/мин; Д - дозировка дополнительного сырья на 100 кг муки, кг (табл. 21.1).

Таблица 21.1 - Нормы расхода добавок в макаронные изделия на 100 кг муки влажностью 14,5 %

| Изделия и добавки | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Яичные |  |  |  |
| Яйцо куриное, кг | 250 | - | - |
| Меланж, кг | - | 10 | - |
| Порошок яичный, кг | - | - | 2,75 |
| С увеличенным содержанием яичных обогатителей |  |  |  |
| Яйцо куриное, шт | 380 | - | - |
| Меланж, кг | - | 15,2 | - |
| Порошок яичный, шт | - | - | 4,18 |
| С овощными добавками |  |  |  |
| Паста томатная, кг | 10 | - | - |
| Порошок из томатопродуктов, кг | - | 3,25 | - |
| Молочные |  |  |  |
| Молоко сухое цельное, кг | 8 | - | - |
| Молоко сухое обезжиренное, кг | - | 8 | - |
| Творог нежирный, кг | - | - | 24 |
| Витаминизированные |  |  |  |
| Витамин В1, г | 4 | - | - |
| Витамин В2, г | - | 4 | - |
| Витамин РР, г | - | - | 20 |
| «Детское питание» |  |  |  |
| Яйцо куриное, шт | 380 | - | - |
| Меланж, кг | - | 15,2 | - |
| Порошок яичный, кг | - | - | 4,18 |
| Молоко сухое цельное, кг | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| «Школьные» |  |  |  |
| Яйцо куриное, кг | 364 | - | - |
| Меланж, кг | - | 14,6 | - |
| Порошок яичный, кг | - | - | 4,0 |
| Молоко сухое цельное, кг | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| «Артек» |  |  |  |
| Яйцо куриное, шт | 380 | - | - |
| Меланж, кг | - | 15,2 | - |
| Порошок яичный, кг | - | - | 4,18 |
| Творог нежирный, кг | 12.0 | 12,0 | 12,0 |
| «Здоровье» |  |  |  |
| Казецит, кг | 5 | - | - |
| Глицерофосфат железа, г | 15 | - | - |
| Витамин В1, г | 0,54 | - | - |
| Витамин В2, г | 0,54 | - | - |
| Витамин РР, г | 5,4 | - | - |

Минутный расход воды, идущей на замес теста с добавками, рассчитывается по формуле:

, (21.2)

где Вм - минутный расход воды, идущей на замес теста с добавками, кг/мин; Wд - влажность добавки, %.Wт - влажность теста, %.

Минутный расход воды, идущей на замес теста без добавок, рассчитывается по формуле:

(21.3)

Дополнительное сырье при замесе вносится в виде суспензии. Минутный расход водообогатительной суспензии определяется по формуле

, 									      (21.4)

Вдм - минутный расход водообогатительной суспензии, кг/мин

Пример расчет производственной рецептуры и технологического режим выработки приведен в табл. 21.2.

Таблица 21.2 - Производственная рецептура и технологический режим выработки  макаронных изделий «Детское питание» гр. А 1-го сорта

| Наименование сырья, параметров | Количество сырья, параметры |
| --- | --- |
| Мука (полукрупка), кг/мин | 16,9 |
| Яичная суспензия, кг мин | 4,34 |
| Влажность теста, % | 28-32,5 |
| Температура воды, идущей на замес теста, °С | 45-48 |
| Температура теста в конце замеса, °С | 50-60 |
| Консистенция теста | мелкокомковатая |
| Продолжительность замеса теста, мин | 15-20 |
| Температура сырых изделий после прессования, °С | 60-65 |
| Давление прессования, МПа | 10-12 |
| Температура сушки, °С | 45 |
| Относительная влажность воздуха, % | 80 |
| Продолжительность сушки, мин | 7,5 |

Практическое занятие 22.  РАСЧЕТ РАСХОДА СЫРЬЯ

При определении расхода сырья на макаронной фабрике рассчитывается плановая норма расхода муки, суточный расход муки и дополнительного сырья при выработке макаронных изделий. Суммарное количество изделий с добавками должно быть не менее 10-15 % к общему выпуску продукции.

При выработке изделий без вводимых добавок, когда единственным сырьем является мука и вода, плановая норма расхода муки определяется по формуле

(22.1)


где Нм - плановая норма расхода муки, кг/т; Wи - плановая влажность изделий, %;  Wм - базисная влажность муки, %;  У - удельная величина учтённых отходов, кг/т; Б - удельная величина безвозвратных потерь, кг/т.

При выработке изделий с добавками удельный расход муки снижается за счет сухих веществ, вводимых с добавками. Плановая норма расхода муки на 1 тонну изделий с добавками определяется по формуле:

(22.2)


где Нмд - плановая норма расхода муки на 1 тонну изделий с добавками, кг/т; а - поправочный коэффициент на вводимую добавку.

Плановая норма расхода муки для производства изделий с добавками определяется для каждого наименования изделий с добавками.

Поправочный коэффициент на вводимые добавки (а) рассчитывается для изделий, в состав которых входит два и более компонентов, по формуле:

(22.3)

где а1, а2…аn - поправочные коэффициенты на каждый вид сырья, входящего в состав добавок, соответствуют количеству сухих веществ добавок, предусмотренных рецептурой на 100 кг муки.

Поправочный коэффициент на вводимую добавку рассчитывается по формуле:

(22.4)

где Т1 - норма добавки на 1 тонну муки по утвержденной рецептуре, кг; Wд1 - плановая влажность добавки.

Норма расхода добавок рецептурной влажности на 1 т изделий определяется по формуле:

(22.5)

где Нд - норма расхода добавок, кг/т.

Расчет суточного расхода муки осуществляется по формуле:

(22.6)


где Мсут - суточный расход муки, кг/т; Р - уточненная производственная программа фабрики, т/сут; S - общее количество изделий с добавками, %; К1, К2 - количество изделий с добавками, %.

Расчет суточного расхода добавки рассчитывается по формуле:

(22.7)


где Мд - суточный расход добавки, кг/сут.

Необходимо произвести расчет суточного расхода дополнительного сырья для всего ассортимента продукции с добавками, принятого в проекте (приложение 6).

Выбор и расчет склада хранения муки

На вновь проектируемых макаронных фабриках средней и большой мощности или при техническом перевооружении должно предусматриваться бестарное хранение муки (БХМ). В случае реконструкции действующих предприятий со складом тарного хранения муки и при отсутствии возможности для замены его на БХМ, рассчитывают площадь для склада тарного хранения муки.

Проектирование склада БХМ начинается с выбора емкостей для хранения муки. Характеристика силосов, используемых в макаронной отрасли, приведена в справочной литературе [11, 12].

Расчет количества силосов (бункеров) для хранения муки производится с учетом шестисуточного запаса муки и осуществляется по формуле:

(22.8)


где Кс - количество силосов (бункеров) для хранения муки, шт; Мсут - суточный запас муки одного сорта, т; n - срок хранения муки, сут; K - коэффициент использования вместимости силоса, (К = 0,85); Vс - вместимость силоса, м3; ρ - насыпная плотность муки, кг/м3 (для крупки 677 кг/м3; для полукрупки 600 кг/м3).

Необходимо предусматривать отдельные силоса для хранения крупки и полукрупки. После выбора типа силосов для хранения муки и расчёта их количества для крупки и полукрупки выбирается тип производственных бункеров для хранения суточного запаса муки для каждого шнекового пресса.

Количество производственных бункеров определяется по формуле:

(22.9)

где Кб - количество производственных бункеров, шт; Vб - вместимость бункера, м3.

Расчет площади склада тарного хранения муки. Необходимая площадь склада муки с заданным числом суток запаса определяется по формуле:

(22.10)


где F - площадь склада муки, м3; nc - число мешков с мукой в складе, шт; f - площадь основания поддона, м2 (11,5 м; 1,51,8 м); n - количество мешков в одном штабеле, шт; k - коэффициент использования площади склада (k = 2,6).

Количество мешков, которое должно быть размещено в складе, определяется по формуле:

, (22.11)


где i - период, на который существует запас муки, сут; м - масса муки в мешке, кг.

Число мешков в одном штабеле определяется по формуле:

, (22.12)

где k1 - количество мешков, находящихся в основании штабеля, шт (k = 3; 5); k2 - количество рядов по высоте штабеля, шт (k2 = 8; 12).

Каждая мучная линия должна включать питатели для ввода муки в транспортные устройства, транспортные устройства для подачи муки в просеиватели, автовесы, питатели для ввода муки в транспортные устройства, транспортные устройства для подачи муки в производственные бункера и от них.

Питатели выбирают исходя из того, какой вид транспортирования будет предусмотрен на проектируемом предприятии (механический или пневмотранспорт).

На крупных макаронных фабриках следует иметь две мучные линии - одну для крупки, другую для полукрупки.

Выбор и расчет системы пневмотранспорта

Внутрипроизводственное транспортирование муки может осуществляться аэрозольным, механическим или смешанным транспортом. При выборе аэрозольтранспорта следует произвести его расчёт.

Расчет системы пневмотранспорта проводят после компоновки фабрики. Расчёт линии пневмотранспортирования включает следующие этапы:

- разбивку трассы на участки;

- определение потерь давления на каждом участке и общих потерь;

- определение потребного количества воздуха;

- выбор диаметра трубопровода и источника сжатого воздуха.

При бестарном способе хранения муки линии пневмотранспорта состоят из участков подачи муки из склада БХМ на просеивание и участков подачи муки из просеивательного отделения в производственные бункера.

По поэтажным планам определяется длина каждой линии (L) и количество возможных источников местных сопротивлений (n) - отводов (поворотов трубопроводов), переключателей.

После разбивки трассы на участки определяются потери давления, которые состоят из потерь давления в материалопроводе, потерь на разгон материала, потерь в аэроканале питателя.

Потери давления в материалопроводе определяются по формуле:

(22.13)


где ΔР1 - потери давления в материалопроводе, кПа; μ - массовая концентрация смеси, кг муки на кг воздуха; L - длина участка трубопровода, м.

Массовая концентрация смеси определяется по формуле:

(22.14)


где А - коэффициент, зависящий от типа воздуходувной машины; для поршневого компрессора А = 1800, для воздуходувок А = 800.

Потери давления на разгон материала определяются по формуле:

(22.15)


где ΔР2 - потери давления на разгон материала, кПа; 
Vв - скорость воздуха в конце участка мукопровода, м/с;   n - число отводов и переключателей.

.								 (22.16)

Потери давления в аэроканале роторного питателя принимаются равными кПа.

Общие потери давления по участкам трубопровода определяют по формуле:

(22.17)

где ΔР - общие потери давления по участкам трубопровода, кПа; ΔР3 - потери давления в аэроканале роторного питателя.

Общий расход воздуха в системе определяется по формуле:

(22.18)

где Q - общий расход воздуха в системе, /мин; Qв - расход воздуха в материалопроводе, /мин.

(22.19)

где σ - производительность питателя, т/час (выбирается из данных табл. 22.1).

Таблица 22.1 -  Характеристика питателей

| Показатели | М-112 | Х-40 | РП-РМК |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность, т/час | 2…7 | 3,5…4 | 3…7 |
| Рабочее давление, кПа | 130…150 | 135…155 | 135…155 |
| Расход воздуха, м³/час | 180 | 225 | 216 |
| Габаритные размеры, мм: длина ширина высота | 885 570 380 | 1250 420 580 | 832 597 426 |

Диаметр мукопровода определяется исходя из величины расхода воздуха по формуле:

(22.20)

где d - диаметр мукопровода, м.

По полученному значению d производится подбор стандартной трубы с соответствующим наружным диаметром и толщиной стенки (табл.22.2).

Таблица 22.2 - Трубы стальные бесшовные по ГОСТ 8/32-58

| Условный проход | Размеры труб, мм |  | Площадь сечения, м² |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наружный диаметр и толщина стенки | номинальный внутренний диаметр |  |
| 33 40 46 50 70 80 100 125 150 200 250 300 350 | 392,5 452,5 502,5 573,5 763,5 893,5 1084 1334 1594,5 2197 2737 3209 3779 | 33 40 45 50 69 82 100 125 150 205 259 307 359 | 0,00086 0,00126 0,00157 0,00196 0,00386 0,00525 0,00785 0,0123 0,0176 0,0329 0,0526 0,0737 0,1112 |

Пример расчета приведен в табл. 22.3.

Таблица 22.3. - Расчет системы пневмотранспорта

| Определяемые параметры | Участки мукопровода |  |  | Для линии в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от силоса к просеивателю | от просеивателя к производственному бункеру | от производственного бункера к прессу |  |
| ΔР1 ΔР2 ΔР3 ΔР Q D | 74,80 1772,47 6.65 1848,37 1,56 0,015 | 74,80 1869,12 6.65 1869,87 1,85 0,021 | 74,80 2048,99 6.65 2049,74 1,01 0,013 | 224,40 5690,60 19.95 5698,47 4,42 0,033 |

Тип воздуходувной машины выбирается так, чтобы она обеспечивала создание необходимого давления и производила потребное количество сжатого воздуха, то есть на основании полученных данных ΔР и Q производится выбор источника сжатого воздуха.

В настоящее время для использования в системах пневмотранспорта муки используются вентиляторы высокого давления, газодувки и поршневые компрессоры, основные характеристики приведены в табл. 22.4.

Таблица 22.4. - Характеристика источников сжатого воздуха

| Марка | Производительность, м³/мин | Давление, атм | Габаритные размеры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина | высота | ширина |
| Воздуходувки РГН-25 А РГН/172 А РГН-427 А РГН-300 А | 1 2 4,15 25 | 0,3 0,3 0,3 0,3 | 858 1024 1350 2150 | 410 470 460 870 | 514 655 740 1215 |
| Компрессоры ВУ-3/4 ВУ-6/4 ВУ-3/8 ВУ-3/8 ВВ-6/8 | 3 6 3 3 6 | 4 4 8 8 8 | 7755 925 1838 210 2020 | 1140 1186 1125 1180 1325 | 985 1010 1343 1318 1430 |
| ВП-12/3 РК-4/1 РК-6/1 РК-9/1 ВК-3/5 ВК-3/6 ВП-10/6 | 12 4 6 9 3 3 10 | 3,5 1 1 1 5 6 6 | 1645 570 750 785 1445 880 2880 | 1250 660 660 675 860 825 1100 | 1780 495 580 670 1095 1080 1750 |

Расчет стабилизатора бункерного типа

При выборе комплексно-механизированных линий для производства коротких макаронных изделий следует предусматривать установку специального оборудования для стабилизации высушенной продукции. Техническая характеристика стабилизаторов различных типов приведена в учебных пособиях [5, 11].

При расчете бункерного накопителя-стабилизатора определяют вместимость бункера и необходимое число бункеров. Вместимость каждого бункера стабилизатора-накопителя определяется по формуле:

, (22.21)


где V - вместимость бункера стабилизатора-накопителя, м³; V1 - объем прямоугольной части, м³ (V1 = 10 м³);  V2 - объём пирамидального днища бункера, м³, (V2 = 5 м³); ρн - насыпная плотность изделий, кг/ м³ (ρн = 300 – 350 кг/ м³).

Необходимое число бункеров определяется по формуле:

, (22.22)

где n - число бункеров, шт; P - производительность линии, кг/час; τ - максимальная продолжительность стабилизации изделий, час; V - вместимость каждого бункера, м³.

Расчет упаковочного оборудования и потребности в таре

Если в проекте предусмотрены емкости для стабилизации и накопления макаронных изделий, упаковка их должна производиться в одну (дневную) или в две (дневную и вечернюю) смены.

Изделия, вырабатываемые проектируемой фабрикой (60-70 % от общей выработки), должны упаковываться в потребительскую тару (расфасовываться) с последующей упаковкой в транспортную или тару-оборудование (контейнеры); остальные 40-30 % изделий могут упаковываться в транспортную тару (россыпь).

Расфасовка изделий в потребительскую тару должна предусматриваться на автоматах и полуавтоматах отечественного производства, а также зарубежных фирм.

Устанавливаемое расфасовочное оборудование должно обеспечить расфасовывание не менее 60 % выпускаемых изделий.

Выбор типа фасовочного оборудования осуществляется исходя из выпуска фасованной продукции и производительности фасовочного автомата или полуавтомата в минуту. Техническая характеристика фасовочного оборудования приведена в справочной литературе [5, 11]. Виды упаковочной тары приведены в приложениях.

Количество машин для расфасовки изделий определяется по формуле:

, (22.23)


где С - количество машин для расфасовки изделий, шт; Рсут.гр - уточненная суточная программа фабрики каждой группы изделий, кг/сут;  α - процент изделий, подлежащих расфасовке;  В - количество упаковываемых коробок, шт;  К - вместимость одной коробки, кг.

Количество упаковываемых коробок определяется по формуле:

, (22.24)


где τ - продолжительность работы фасовочного оборудования, мин (при односменной работе τ = 440мин, при двухсменной τ = 880 мин); П - производительность фасовочного оборудования, кор/мин.

Производительность фасовочного оборудования принимается из справочной литературы [5, 11].

Изделия упаковывают в транспортную (оптовую) тару и расфасовывают в картонные коробки порциями массой 250, 500, 1000 г, в целлофановые или полиэтиленовые пакеты порциями по 250, 500 г, которые затем укладывают или в контейнеры (тару-оборудование) или в транспортную тару.

Потребительская тара - это тара для макаронной продукции массой нетто не более 5-ти кг, не выполняющая функции транспортной. В качестве потребительской тары используют пачки из картона, бумаги, коробки из картона, пакеты из бумаги, целлофана. В качестве транспортной тары желательно предусматривать тару из гофрированного картона.

В настоящее время в качестве транспортной тары используются ящики из гофрированного картона, древесины, древесных материалов, многослойные бумажные мешки.

Пример расчета суточной потребности в картонных коробочках для фасованной продукции представлен в табл. 22.5.

Таблица 22.5 - Суточная потребность в контейнерах и транспортной таре

| Наименование изделий | Уточнённая производственная программа, т/сут |  |  | Контейнера |  |  |  |  | Картонные короба |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | фасовка в потребительскую тару |  |  |  |  | упаковка в транспортную тару |  |  |  |  |
|  |  |  |  | масса, т |  | емкость контейнера, кг | количество контейнеров, шт |  | масса, т |  |  | емкость ящика, кг | количество ящиков, шт |
| Длинные изделия: - макароны соломка Ø 3,6 мм - вермишель обыкновенная Ø 1,5 мм - вермишель любительская Ø 1,8 мм - лапша широкая Итого: Короткорезанные изделия: рожки обыкновенные | 36,62 2,15 2,15 4,31 45,23 1,99 |  |  | 21,40 1,20 1,20 2,6 26,40 1,20 |  | 200,00 200,00 200,00 200,00 - 200,00 | 107,75 6,00 6,00 13,00 132,00 6,00 |  | 15,00 0,9 0,9 1,8 18,60 0,74 |  |  | 20,00 20,00 20,00 20,00 - 20,00 | 750,00 45,00 45,00 90,00 930,00 37,00 |
| - перья любительские - лодочки - лапша узкая - вермишель паутинка Итого: Всего: |  | 1,99 4,96 1,99 9,92 20,85 66,08 | 1,20 3,20 1,20 6,20 13,00 39,40 |  | 200,00 200,00 200,00 200,00 - - |  |  | 6,00 16,00 6,00 31,00 65,00 197,00 |  | 0,74 1,86 0,74 3,7 7,78 26,38 | 20,00 20,00 20,00 20,00 - - |  | 37,00 93,00 37,00 185,00 389,00 1319,00 |

Таблица 22.6 - Суточная потребность в картонных коробках

| Наименование изделий | Уточненная производственная программа расфасованной продукции, т/сут | Картонные коробки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 500 |  | 1000 |  |
|  |  | масса, т | количество, шт | Масса, т | количество, шт |
| Длинные изделия: макароны соломка Ø 3,6 мм -вермишель обыкновенная Ø 1,5 мм -вермишель любительская Ø 1,8 мм - лапша широкая Итого: Короткорезанные изделия: -рожки обыкновенные -перья любительские -лодочки -лапша узкая -вермишель паутинка Итого: Всего: | 21,40 1,20 1,20 2,60 26,40 1,20 1,20 3,20 1,20 6,20 13,00 39,40 | - - - - - 1,25 1,25 3,13 1,25 6,27 13,00 13,00 | - - - - - 2400,00 2400,00 6400,00 2400,00 12400,00 26000,00 26000,00 | 21,37 1,26 1,26 2,52 26,40 - - - - - - 26,40 | 21400,00 1200,00 1200,00 2600,00 26400,00 - - - - - - 26400,00 |

Выбор и расчет склада готовой продукции

На проектируемых макаронных фабриках целесообразно предусматривать доставку упакованных изделий на поддонах или в контейнерах в склад готовой продукции при помощи вилочных электропогрузчиков. Хранение продукции может осуществляться на стационарных однорядных и двухрядных немеханизированных стеллажах, стеллажах, оборудованных цепными или рольганговыми транспортерами (механизированные склады типа «Автомаг», «Укрмакаронпром», «Мосмакаронпром»), либо в контейнерах УШП-3КПМ.

Склад готовой продукции рассчитывается на хранение десятисуточной выработки изделий. Требуемая вместимость склада определяется по формуле:

(22.25)


где Vскл - вместимость склада, т; Рсут - уточненная программа предприятия, т/сут; Тзап - период, на который предусмотрен запас продукции, сут.

Полезная площадь склада определяется по формуле:

(22.26)

где Fпол - полезная площадь склада, м2; ρ - расчетная нагрузка на 1м2, (0,4-0,5 т/м2).

Действительная площадь склада определяется при компоновке стеллажей с учетом проездов между стеллажами не менее 4-х м. Перед компоновкой определяется длина стеллажей. Общая площадь склада готовой продукции определяется по формуле:

(22.27)


где Fобщ - общая площадь склада готовой продукции, м2; К - коэффициент использования площади склада (К = 0,3-0,6).

Список литературы

1. Зверева Л. Ф., Немцова З. С., Волкова Н. П. Технология и технохимический контроль хлебопекарного производства. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.

2. Курсовое проектирование методические указания. – М.: Министерство пищевой промышленности, 1984.

3. Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия.

4. Сборник технологических инструкций для производства хлеба и хлебобулочных изделий. – М.: Прейскурантиздат, 1984.

5. Цыганов Т.Б. технология хлебопекарного производства. – М.: ПрофОбл издательство, 2001.

6.Р. Карл Хосни Зерно и зернопродукты. Научные основы и технологии (перевод с английского). Санкт-Петербург.: Профессия. 2006,-330 с.

7.Мамонтов К.Я., Мамонтова М.М. Основы проектирования кондитерских фабрик.- Киев.: Легкая и пищевая промышленность, 2002-224с.

8.Абдижаппарова Б.Т., Ханжаров Н.С., Бобраков В.Е. Проектирование консервных заводов. – Ш. ЮКГУ им. М.Ауезова, 2002,-135с.

9.Технологическое оборудование кондитерского производства. Маршалкин Г.А. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.-464с.

10.Ростроса Н.К., Мордвинцева П.В. Курсовое и дипломное проектирование предприятий молочной промышленности. - М.: ВО «Агропромиздат», 1989.-с.302.

11.Хученройтер Г. Проектирование и строительство предприятий пищевой промышленности / Пер. с нем. Ю.М. кузьминой; под ред Н.Н.Ким. – М.:  Стройиздат, 2000. – 256с.

Приложение

Таблица №1 - Годовой режим работы предприятий пищевых отраслей

(при 8-часовом рабочем дне).

| Наименование предприятий | Число смен в году |
| --- | --- |
| Хлебозаводы | 990 |
| Макаронные фабрики: для основного оборудования Для фасовочного оборудования | 713 476 |
| Кондитерские фабрики | 488 |
| Бисквитные цеха | 730 |

Таблица №2 - Ориентировочные нормы выхода хлеба и хлебобулочных изделий.

| Изделие | Масса, кг | Норма Выхода,% |
| --- | --- | --- |
| Хлеб ржаной формовой | 1,0 | 155,0 |
| Хлеб столовый подовый | 0,93 | 145,8 |
| Хлеб дарницкий подовый | 1,25 | 142,6 |
| Хлеб пшеничный из муки 2 сорта формовой | 1,0 | 138,5 |
| Калач саратовский из муки высшего сорта | 1,0 | 139,5 |
| Батон нарезной из пшеничной муки в.с. | 0,5 | 136,0 |
| Булка городская из пшеничной муки в.с | 0,2 | 133,2 |
| Сайка листовая формовая из пшенич. муки 1 с. | 0,2 | 137,5 |

Таблица №3- Удельные показатели по отдельным производствам

| Показатель | Карамель | Конфетное пр-во |  | Мучные изделия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 7000 Т/год | 0,5 – 2,0 (рознич. Сорта) | До 7000 И выше | До 2000 т/год | от 7000 и выше |
| Расход пара на 1 т готовой продукции, кг | 1300 | 1400. | 1200 | 130 | 130 |
| Расход воды на 1 т готовой продукции, м3 | 10,5 | 2,5 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
| Расход холода на 1 т готовой продук- ции, ккал | 100000 | 90000 | 90000 | 2000 | 2000- 50000 |
| Расход эл/энергии На 1 тонну готовой Продукции, кВт*ч | 75 | 100 | 180 | 105/450 | 105/450 |

105/450 – на газе/на электрообогреве.

Таблица №4-Нормы амортизационных отчислений по основным фондам

(в %% к балансовой стоимости ОПФ)

| Вид экономической деятельности | Норма аморти- зации,% |
| --- | --- |
| Хлебопекарное производство | 12,0 |
| Кондитерское производство | 11,8 |
| Макаронное производство | 12,0 |

Таблица №5-Виды и продолжительность плановых остановок

| Наименование остановок | Хлебопе- карное про- изводство | Кондитер- ское про- изводство | Макарон- ное про- изводство |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт | 20 суток (ежегодно) | 15 | 15 |
| Текущий ремонт и осмотр | 48 часов (ежемесячно) |  |  |
| Праздничные дни |  | 11 | 11 |
| Число выходных дней |  | 90 | 90 |
| Капитальный ремонт обору- дования по графику ПТОР |  | 2 |  |

ДЖАЙШЫБЕКОВ Г.З., МАЙЛЫБАЕВА Э.У.

Подписано в печать _______________2017г.

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем  5,25 п.л.

Тираж _____экз. Заказ № ______

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5

*Данные значения выставляются ИЦ