Шұжық бұйымдары мен тұздалып-ысталған бұйымдар ет өнімдерінің неғұрлым кеңінен тараған түрлеріне жатады. Шұжық бұйымдары деп - ет фаршынан дайындалған, тұз, дәмдеуіштер мен арнайы қоспалар қосылған қабықшаға салынған немесе қабықшасыз, пайдаланғанға дейін жылумен өңделетін бұйымдарды айтады. Бұл олардың жоғары сапалы дәмдік жетістіктері мен ешқандай қосымша даярлауды қажет етпейтін тағам ретінде жарамдылығымен түсіндіріледі.

Шұжық жасау үшін негізгі шикізат ретінде - сиыр және құс етінің барлық түрлері, дайындалған субөнімдер, құрамында ақуызы бар жануарлар мен өсімдік тектес препараттар, жануар мен өсімдік майлары, жұмыртқа және жұмыртқа өнімдері, ұн, крахмал, ерітілген сырлар және пектин қолданылады.

Шұжық жасауға қолданатын ет шикізатының арасында бірінші орын алатын сиыр және шошқа еті болып табылады. Еліміздің бөлек аймақтарында ұлттық шұжық түрлерін жасауда қойдың, ешкінің, жылқының, бұғының, түйенің, құстардың және жабайы аңдардың еттері пайдаланылады. Дайын шұжық бұйымдарының тағамдық құндылығы - малдың қоңдылық категориясына байланысты болады.

Сыртқы түрі. Шұжық бұйымдарының батондарының сырты (беті) таза, құрғақ, жыртылмаған, зақымданбаған, қолға жабыспайтын, мүк пен сілекейсіз болуы қажет. Қабықшаның ішіндегі  сорпа мен май және фарштың (турама)  артық қалдығы қабықшаның сыртына шықпауы тиіс. Шикілей қақталған шұжықтардың қабықшасын, ептеп ақ құрғақ басуы мүмкін. Қабықшалар, полиэтиленнен басқасы, фаршқа тығыз жабысып тұруы тиіс. Бұйымдардың беті таза, құрғақ біркелкі ысталған болуы керек.

Кескен кездегі түрі. Өнімді кескен кезде фарш біртұтас, қыртыс майының немесе төстік бөлшектері біркелкі таралған, әрі белгілі бір түрі мен пішіні және өлшемі болады. Қыртыс майдың шеттері езілмеген, түсі сарысыз ақ, қызғылт реңді болуы керек. Өнімдердің кескендегі түсі біркелкі, қызғылт немесе қызыл, сұр дақсыз болуы шарт.

Иісі мен дәмі. Шұжық бұйымдары татымдық заттардың хош иісі бар және өзіне тән жағымды иісі болуы тиіс. Пісірілген шұжықтар мөлшерлі тұзды, ысталғандар - тұзы ащылау және ыстаудың айқын хош иісі бар болуы керек. Пісірілген бұйымдардың иісі -жағымды, ысталған шұжақтарда ыстық хош иіс болуы керек. Бұйымдарда бөгде иіс пән дәм болмауы тиіс.

Ылғал мөлшері. Рецептурасы бойынша түрі мен сорты әртүрлі шұжық бұйымдарының құрамында су мөлшері бар және ол бәрінде бірдей емес. Пісірліген шұжықтар, сосикалар мен сарделькалар үшін – 60-78%, жартылай ысталған шұжықтар үшін – 35-55%, шикілей ысталған шұжықтар үшін –25-30%, пісіріліп-ысталған шұжықтар үшін – 38-43%.

Тұз мөлшері. Рецептурасы бойынша әртүрлі шұжық бұйымдарының құрамында мынадай тұз мөлшері болуы керек: пісірліген шұжықтар, сосикалар мен сарделькалар үшін – 2,2-2,5%, жартылай ысталған шұжықтар үшін – 4,5%, шикілей ысталған шұжықтар үшін – 3-6%, пісіріліп-ысталған шұжықтар үшін - 5%.

Етті сылу және сорттау. Етті сүйектен сылу жекеше әдіспен іске асырылады. Кейбір шағын кәсіпорындарда ұшалап етті сылу қолданылады, яғни бір жұмысшы бір ұшаны толығымен өңдейді.

Етті сылу таза, мұқият жүргізілуі керек – тек құрылысы күрделі (омыртқа) сүйектерде ғана сәл қызғылттық қалдыруға болады. Етті сылу тұрақты және конвейерлі үстелдерде жүргізіледі. Етті босқа ары-бері тасымалдамау үшін етті сылу мен сіңір-шеміршектен айыру қоса жүргізіледі. Ет сылушы бір үстелде бір-екі жұмысшымен бірге жұмыс істейді. Қауіпсіздік үшін ет сылушылар қысқа тор көзді алжапқыш, арнаулы қолғаптармен қамтамасыз етіледі.

Етті тұздау. Шұжық жасауға арналған етті сүйектен тазалап, сұрыптаған соң тұздауға жібереді. Шұжық жасауға арналған етті, оның дәміне, жабысқақтығына және микроорганизмдерге байланысты қайнатылған, қалыптасқан шұжық, сосиска, сарделька және ет нанына тұзды өз дәміне байланысты қосады.

Фарш дайындау.Шұжықтың әрбір түрі мен сорты үшін фаршты рецептураға сәйкес дайындайды. Рецептура фарштың құрамды бөліктерінің арақатынастарын көрсетеді. Фарш біртекті болу үшін, оны мұқият араластыру керек. Ұнтақтау дәрежесінің шұжық өндірісіндегі шикізатқа байланысты гамогендік шикізаттың үлкен кесектерінде бірігуші компоненттің маңызы, тартылған еттің етті бөлігі дайын тағамның құрылымын қамтамасыз етеді. Еттің нақты ұнтақталуы шұжық, сарделька, пісірілген және ливер шұжықтары өндірісінде қажет. Жартылай кептіру, қуырып кептіру, шикілей кептіру өндірісінде жасушалардың құрылымының толық бұзылуы қажет емес. Бірақ ұнтақтау дәрежесі біркелкі тартылған ет алу үшін жеткілікті болу керек. Пісірілген шұжықты, сарделькаға арналған етті басында бұрғыда (волчокта), одан соң куттерде немесе толық ұнтақтау машинасында ұнтақтайды.

Шұжықтың сыртқы қабығын дайындау.Шұжық түрлерінің әрқайсысына технология бойынша түріне, диаметріне және ұзындығына байланысты қабықша таңдалып алынады. Ішекке тартылған етті толтырарда, жылумен өңдеуде өзін-өзі ұстау керек, ал жұмсақ, тұрақты және термиялық өңдеуде ет ішекке жақсылап толтырылуы керек. Кәдімгі ішекті дайындау үшін енгізу машинасын тұздан және кірден тазарту керек. Тұздалған ішектерді сілкілеп, суық сумен шаяды, шаю 10-15 минут аралығында болады. Одан кейін оларды 2 сағат 130оС жылы суға салып қояды.

|  | HACCP-HANDBOOK |  | Бет: 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Қауіп қатерлерді талдау(HACCP) |  |  |  |
|  | Өнім:Йодказеинмен байытылған үндік етінен шұжық өндіру |  |  |  |

Процесс: Үндік етін қабылдау

| Қатысты | Потенциалдықауіп-қатерлер | Tүрі | Қорғаныс шаралары | P x E = R | CCP | CP | PRP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Микробиологиялық бұзылу : - Жеткіліксіз таза үндік етін жеткізу - Тым жоғары темперада жеткізу - Ластанған немесе толық жабдықталмаған орама 2. Салқындатуды тоқтату және қабылдау мен өңдеу аралығында болатын микробтардың көбеюуі 3. Үндік етін қажет емес химиялық қауіптілердің пайда болуы 4. Үлкенемес сүйектердің болуы | M М Х Ф | 1. Сатып алу саясаты/Сатып алу мінездемесі: + Қабылдау кезінде бақылау 2. Жұмысшы нұсқау: Қабылдау кезінде бақылап болғаннан кейін үндік етін өндірістік ғимаратқа немесе салқындату үшін бөлмеге алып келеді 3. Сатып алу саясаты/Сатып алу мінездемесі 4. Сатып алу саясаты/Сатып алу мінездемесі | 1 3 3 1 3 3 2 3 4 1 2 2 | - - - - | - - - - | 9 14 9 9 |

| Қатысты | Ескертулер / Уәждер |
| --- | --- |
| 1 Қауіп 2 Қауіп 3 Қауіп 4 Қауіп | Микробиологиялық қауіптілермен байланысты:Campylobacter, SalmonellaжәнеListeria monocytogenes. Бұлардың барлығы вегетативты патогендер пісіру барысында жойылады. Жеткізу кезінде максималды температура4°С. Үндік еті пластикалық дорбаларда орналасқан ашық жәшіктерде қорапталған. Этикеткалар көмегімен жабылу қажет. Бұл қауіп PRP9 көмегімен бақылану Үндік етін өңдеуге байланысты жеткізіледі.Жиі «оралғанингредиенттер» салқындату блогында шектелген аралық сақтау (макс. 1күн) бар. Campylobacter30°С төмен жәнеSalmonella7°С төмен емес өспейді. Listeria monocytogenesпсихротропты болып табылады және осы суық жағайларда өсу мүмкін. Жаңадан кесілген тауық еті үшін типтікхимиялық қауіптілеркелесі болып табылады: а)ветеринарлы препараттардың қалдықтар,б)ауыр металдармен ластану, в)токсиндермен ластану, г) пестицидтердің қалдықтары. Осы химиялық қауіптердің болмауы жеткізіп берушілер қамтамасыз ету тиіс. Осы шарттар орындалған жағдайда болса, бұл қауіп PRP ретінде қарастыруға болады, БН болмау үшін және біз осы химиялық қауіптер үшін мониторинг жүйесін құру үшінталдау жоспарымыз болу тиіс. Сүйек бөлшектері тауық өнімдері үшін үлкен мәселе болып табылады, олар объектілерде анықталмау мүмкін. жеткізіп берушілер етті бөлшектеу немесе сүйектен етті сылып алукезінде дұрыс қолдану қажет. Стелаждарға қанатшаларды орналастыру барысында көзбен бақылау қажет. |

|  | HACCP-HANDBOOK |  | Бет: 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Қауіп қатерлерді талдау(HACCP) |  |  |  |
|  | Өнім: Йодказеинменбайытылған үндік етінен шұжық өндіру |  |  |  |

Процесс: Йодказеинді қабылдау

| Қатысты | Потенциалдықауіп-қатерлер | Tүрі | Қорғаныс шаралары | P x E = R | CCP | CP | PRP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Микроағзалардың пайда болуы 2.Физикалық қауіптілердің болуы | M Ф | 1. Сатып алу саясаты/Сатып алу мінездемесі 2. Жұмысшы әдістеме: құрамын тексеру, бөгде заттардың болмауын қадағалау | 1 3 3 1 2 6 | - 2а | - - | 4 - |

| Қатысты | Ескертулер / Уәждер |
| --- | --- |
| 1 Қауіп 2 Қауіп | Иодказеин бақылауға алынады. Процессте, жеткізуші басқа заттардың болмауын қадағалайды. Қабылдау кезінде орамада температураның көрсеткіш түсінің өзгеруін бақылау. Иодказеин ұнтағын құрғақ масса түрінде жеткізудегі температурасы 2°С температурадан аспауы тиіс. Сақтау температурасын дұрыс қадағаламау барысында афлотоксиндер мен пестицидтер және листерия қауіптілері пайда болады. Жеткізу мен қабылдап алу жалпы стандартқа сай болуы керек. Афлотоксиндердің шектік концентрациясы 0,005 мг/кг, ал пестицидтің мөлшері 0,12 мг/кг болуы қажет. Иодказеин ұнтағы құрамында улы байланыстар болады. Олар адам ағзасы үшін өте қауіпті және адамдарда ісік ауруларын, жүрек ауруларына алып келеді. Сондықтан улы байланыстары бар иодказеин ұнтағын пайдаланбау керек. Қосымша шикізатты қабылдау кезінде құрамында болатын қауіптілерді анықтап алу керек. |

|  | HACCP-HANDBOOK |  | Бет: 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Қауіп қатерлерді талдау (HACCP) |  |  |
|  | Өнім: Йодказеинменбайытылған үндік етінен шұжық өндіру |  |  |

Процесс: Араластыру

| Қатысты | Потенциалдықауіп-қатерлер | Tүрі | Қорғаныс шаралары | P x E = R | СБН | БН | АБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Микробиологиялық қауіптілердің болуы | М | Режимдерді бақылау: температура мен ауа ылғалдылығын қадағалау. | 1 3 3 | - | - | 4 |

| Қатысты | Ескертулер |
| --- | --- |
| 1 Қауіп | Араластыру процесінің ұзақтығы фарштың құрамына және араластырғыштың құрылымдық ерекшелігіне байланысты болады. Араластыру үрдісінің ұзақтығы 3-4 минут. Фарштың тығыздығын әрі біртектілігін қамтамасыз ету үшін оны вакумда араластыру тиімді. Бұл үшін вакум араластырғыштар қолданылады. Осы ретте микроағзалар ет құрамына температураның өзгеруі барысында пайда болады. CampylobacterжәнеSalmonellaжоғары температураларға сезгіш, ал Listera monocytogenesтұрақты. Оны индикатор ретінде қарастыру қажет. |

|  | HACCP-HANDBOOK |  | Бет: 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Қауіп қатерлерді талдау(HACCP) |  |  |  |
|  | Өнім: Йодказеинменбайытылған үндік етінен шұжық өндіру |  |  |  |

Процесс: Пісіру

| Қатысты | Потенциалдықауіп-қатерлер | Tүрі | Қорғаныс шаралары | P x E = R | CCP | CP | PRP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Қыздыру кезінде вегетативті патогендердің тірі қалуы | M | 1. Жұмысшы нұсқау : - Тіреулерде пластиналардың арнайы орны - әр пісіруге 1тіреуден - пластиналарда бөлек орналасу керек - 120 ° С кезінде 75мин пісіру + пісіріп болғаннан кейін көзбен және температураны бақылау | 3 3 5 | 1 | - | - |

| Қатысты | Ескертулер / Уәждер |
| --- | --- |
| 1 Қауіп | Уақыт пен температураны 75 мин 120 °С ұстап тұрады. CampylobacterжәнеSalmonellaжоғары температураларға сезгіш, алListera monocytogenesтұрақты. Оны индикатор ретінде қарастыру қажет, сондықтан оған 2мин 70°С жеткілікті. БұлListeramonocytogenes6log-қа қысқартылады. |

|  | HACCP-HANDBOOK |  | Бет 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Қауіп қатерлерді талдау(HACCP) |  |  |  |
|  | Өнім: : Йодказеинменбайытылған үндік етінен шұжық өндіру |  |  |  |

Процесс:  Салқындату

| Қатысты | Потенциалдықауіп-қатерлер | Tүрі | Қорғаныс шаралары | P x E = R | CCP | CP | PRP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Қатысушы микроорганизмдердің температура өзгергенде жеделдетілген өсімі | M | 1. Салқындату блогында температураның визуалды оқылуы | 2 3 4 | - | 3b | - |

| Қатысты | Ескертулер / Уәждер |
| --- | --- |
| Қауіп 1 | Өнімнің сақталуы басқа компанияда өтеді. Компанияның өзінде сақтау мерзімі максимум 1 күнді құрайды. Мұздатқыш камерада сақтау мерзімі кезіндегі температура профиліай сайын беріледі. Жақын болашақта салқындату блогы автоматты тіркеу, орталық оқылым және дабыл жүйесімен қамтамасыз етіледі. Патогендерге қатысты, ең маңыздысы психотропты Listeria monocytogenesболып табылады және ол тұс-тұстан ластанудың әсерінен соңғы өнімге әсер етуі мүмкін. |

|  | HACCP-HANDBOOK |  | Бет: 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Қауіп қатерлерді талдау(HACCP) |  |  |  |
|  | Өнім: Йодказеинменбайытылған үндік етінен шұжық өндіру |  |  |  |

Процесс: Сақтау

| Қатысты | Потенциалдықауіп-қатерлер | Tүрі | Қорғаныс шаралары | P x E = R | СБН | БН | АБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Жарамдылық мерзімінің өтіп кетуі | М | - Режимдерді бақылау: салқындату температурасы мен сақтау уақытын қадағалау | 5 * 5 6 | 3 | - | 4 |

| Қатысты | Ескертулер |
| --- | --- |
| 1 Қауіп | Тасымалдау кезінде шұжық бұйымдарының тауарлық түрі мен сапасын сақтау үшін оларды жергілікті жерде сату үшін металл не ағаш жәшіктерге салады. Шұжық бұйымдарын аспалы жолдары немесе стеллаждары бар камераларда, арнаулы температура мен ауа ылғалдылығында сақтайды. Суытылған күйінде пісірілген шұжықтарды 48 сағатқа дейін сақтауға болады. Етті сақтау ҚР ИСО 021/2011 «Тамақ өнімдерінің (ет өнімдерінің) қауіпсіздігі» техникалық регламентіне сай сақталуы керек. Жарамдылық мерзімін қаптаманың сыртына дұрыс көрсету керек. Компанияның өзінде сақтау мерзімі ең көп дегенде 1 күнді құрайды. |

|  | HACCP-HANDBOOK |  | Стр : 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бақылау кестесіКБК |  |  |  |
|  | Өнім:Йодказеинменбайытылған үндік етінен шұжық өндіру |  |  |  |

Процесс: Пісіру/ Салқындату

| ККТ | Критерийлер | Мониторинг |  | Түзету іс-әрекеттері | Жауаптылар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Пештіорнату: 120°C-де 75 мин Ішкі температура : min 70°C - Қораптау алдында, температура 4°C -ден төмен болуы керек. | - Әр партия үшін дереу пісіруден кейін пластинаның ортасындағы етке ішкі температурасына өлшеулер жүргізеді - Температураны қораптау алдында өлшеу + тіркеу |  | Пешке салу + қайтадан бақылау жүргізу - Егер 3 сағаттан кейін температура 15 °С-дентөменболса, салқындатуды ұзағырақ жүргізу. - Егер температура әлі де 3 °С-гежоғары, бірақ салқындату уақыты 12 сағаттан аз болса, салқындатуды жалғастыру - Егер 12 сағаттанкейін температура 7 ° C болса, себебін іздеу | Технолог Бақылау: Технолог Түзетулер Технолог |

|  | HACCP-HANDBOOK |  | Стр: 9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бақылау кестесіБК |  |  |  |
|  | Өнім: : Йодказеинменбайытылған үндік етінен шұжық өндіру |  |  |  |

| КТ | КТсипаттамасы | Бақылау | Ауытқулар кезінде жасалатын іс-шаралар | Құжаттар | Жауапты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | Иодказеин ұнтағы Қыздырып пісіргеннен кейін гигиеналық іс-шаралар жүргізу Қораптау кезінде гигиеналық іс-шаралар жүргізу | Әр жеткізілетін партия үшін талдау сертификаты талап етіледі Күніне 2 рет жарлыққа сәйкестігіне визуалды бақылау жүргізу Апталық негізде контактілі пластиналардың көмегімен қол гигиенасын өткізу | Сертификаты болмаған жағдайда, партияны қолданбау Қызметкерлерді дайындау және жағдайды түзету | - Сатып алу сипаттамасы - Талдау сертификаты - Температура бақылауын жазу - Жеке бас гигиенасын бақылау нысаны | Қабылдауға жауапты Өндірістік технолог Өндірістіктехнолог |

Талдауға арналған сынама санын есептеу

Ет және ет өнімдері

Сынамаларды іріктеу кезінде әр түрлі жеке меншік мекемелері партияға байланысты болады: импорт, экспорт, өндіру, қайта өңдеу, сақтау және өнімнің қауіпсіздігін бақылау үшін сынамаларды алу кезінде жүзеге асырылады және жеке микроорганизмдер мен ксенобиотиктерді сәйкестендіреді.

Қазіргі уақытта Елімізде үндік   етінің 40 пайызын отандық кәсіпорындар өндіре алады.

2015 жылы Қазақстанда құс еті өндірісі  6790 тоннаны құрады (МНЭ Қазақстанның статистика комитеті 2015)  (кесте 1).

Кесте 1 -  Сынамаларды алу жоспарына енгізілген өнімдерді таңдау

| Өнім түрі | Жыл ішіндегі өндіріс көлемі, т | Бақылау (тәуекел іріктеу) |
| --- | --- | --- |
| Үндік еті | 6790 | БГКП, Ашытқы, зең Мезофильді аэробтық және факультативті анаэробты организмдер саны, патогенді, incl.Salmonella S.aureus L.monocytogenes Salmonella, S.aureus, E.coli, Пестицид Aфлатоксин M1 Aнтибиотики Уытты элементтер (қорғасын, мышьяк, кадмий, Hg) Физикалық және химикалық көршеткіштер Көзбен бақылау |
| Күрке тауық еті | 6850 |  |
| Тауық еті | 18000 |  |
| Сиыр еті | 1750 |  |

Азық-түлік қауіпсіздігіне байланысты тиісті қауіпті таңдау.

Дұрыс сәйкестендіруге қол жеткізу үшін тиісті тәуекелдердің келесідегідей дерек көздерін пайдаланылды: ғылыми әдебиет, мониторинг нәтижелері бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау қоры кесте (13, 14, 15).

Кесте 2 - Микробиологиялық көрсеткіштер бойынша тиісті мотивация таңдау [6,7,8,9].

| микроорганизмдер түрі | Ғылыми әдебиеттер және қор негізінде мотивация |
| --- | --- |
| Мезофильді аэробтық және факультативті анаэробты организмдер саны | Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса индеек промышленного и домашнего способов выращивания в условиях Красноярского края. Диссертация на соискание к.д.н.,м ГАСИЛИНА Вера Александровна. 2012 г. Стр:148 |
|  | Разработка технологии ферментированных мясопродуктов из мяса индейки. Диссертация на соискание к.т.н., Асрян, Ваге Маисович. 2009 г. Стр: 265 |
|  | Разработка технологии ферментированных мясопродуктов из мяса индейки. Диссертация на соискание к.б.н., Асрян, Ваге Маисович. 2009 г. Стр:145 |
| Salmonella, S.aureus, E.coli | Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса страусов. Диссертация на соискание к.в.н., Гагарин В.В. 2005 г. Стр: 122 |
|  | Мясо индеек-сальмонеллоносителей, больных колибактриозом (ветеринарно-санитарная и качественная характеристика). Диссертация на соискание к.в.н., Протченко, Евгений Васильевич 2005 г. Стр: 192 |
|  | Сальмонеллу можно избежать с помощью простого и общедоступного метода. Диссертация на соискание к.д.н., Салли Гальяно. 2003г. Стр:140 |
| Ішек таяқшасы тобының бактериялары | РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ САЛЬМОНЕЛЛЕЗА ПТИЦ. Диссертация на соискание к.д.н., ПИМЕНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. 2012 г. Стр: 306 |
|  | ФИЗИОЛОГО – БИОХИМИЧЕСКИЙ СТАТУС И ПРОДУКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛАКТОАМИЛОВОРИНА И СЕЛЕНИТА НАТРИЯ. Диссертация на соискание к.б.н., Назарова Екатерина Алексеевна. 2012 г. Стр: 120 |
|  | Биотехнология и экспертиза мясосодержащих полуфабрикатов, обогащенных лактулозой с использованием соевых текстуратов трансгенной природы. Диссертация на соискание к.д.н., Алешков А.В.2008 г. Стр:290 |

Кесте 3 - Химиялық көрсеткіштер [10.11,12].

| Көрсеткіш түрі | Ғылыми әдебиеттер негізінде мотивация |
| --- | --- |
| Афлатоксин | Определение остаточных количеств лекарственных препаратов и бактериальных токсинов в продуктах животного происхождения методами . Диссертация на соискание к.д.н., Светличкин Владимир Вячеславович. 2016 г. Стр: 208 |
|  | Разработка технологии биомодификации коллагенсодержащего сырья для получения мясных и экструдированных мясорастительных продуктов. Диссертация на соискание к.д.н., Витренко О.Н.. 2007 г. Стр: 160 |
| Пестицид | Формирование высокоэффективной мясной промышленности России и ее организационно-методическое обеспечение. Диссертация на соискание к.д.н., Кудрявцев В.В. 2008 г. Стр: 280 |
|  | Разработка бактериального препарата на основе штамма-продуцента нитритредуктазы для снижения остаточного нитрита натрия в мясных продуктах. Диссертация на соискание к.д.н., Лаптев И.А. 2008 г. Стр: 140 |
|  | Разработка технологии биологически-активных препаратов и пищевых продуктов с использованием яиц. Диссертация на соискание к.т.н., Молдахметова З.К. 2008 г. Стр: 134 |
| Уытты элементтер | Определение остаточных количеств лекарственных препаратов и бактериальных токсинов в продуктах животного происхождения методами ферментативного ингибирования и иммуноанализа. Диссертация на соискание к.б.н., Светличкин Владимир Вячеславович. 2008 г. Стр: 155 |
|  | Разработка и применение комплекса соевых белков и пищевых волокон в технологии мясных продуктов. Диссертация на соискание к.т.н., Ильтяков А.В.. 2008 г. Стр: 120 |
|  | Исследование влияния акустических колебаний на интенсификацию процесса сушки распылением термолабильных материалов мясной промышленности. Диссертация на соискание к.т.н., Пенто В.Б. 2008 г. Стр: 210 |

Кесте 4 - Физикалық және химиялық көрсеткіштер (Тұтынушылардың құқықтарын қорғау қорынан мәліметтер (тамыз 2015))

| индикатор түрі | Негізгі мәліметтер |
| --- | --- |
| Физикалық және химиялық көрсеткіштер | «Докторская» үндік етінен жасалған шұжығы фальсификацияланған. Өндіруші өз бетінше өнім атын қойған. Құрамы бойынша шұжық ГОСТ Р 52196-2011 стандартына сай келмейді. |
|  | «Велком» үндік етінен жасалған шұжығы фальсификацияға ұшыраған. Құрамында антибиотиктер мен химикаттар мөлшері өте жоғары. Құрамында көрсетілген ақуыздың мөлшері мүлдем жоқ. |
|  | «Любительская» шұжығы фальсификацияға ұшыраған. Құрамында ылғал мөлшері өте жоғары. Сонымен қатар құрамы ГОСТ сәйкес жасалынған. Зертханаларда тексеру барысында құрамындағы қоспалардың сай еместігі анықталды. |

Әрбір өнім үшін үлгілер санын есептеу

1,2,3 қисықтары түрлі мәлімет көздерінен және қауіп нәтижелері әр түрлі кисықтар бойынша енгізілген (кесте 16, 17 және 18).

Кесте 5  - Қауіпті зиянды әсерлер қисығы

| Балл | Бөлу | Бақылаудың таралуы | жоспарға сынамаларды іріктеу, тәуекелді бағалау (кесте 12) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Қатаң емес | 10% | Физикалық және химмиялық көрсеткіштерді көзбен шолу |
| 2 | Мүмкін қатаң | 10% | Пестицид |
| 3 | қатаң | 4% | Бактерия, патоген |
| 4 | Өте қатаң | 6% | Микотоксин |

Кесте 6 - Әдебиет деректері мен тұтынушылардың құқықтарын қорғау қоры негізінде екінші қисық

| Балл | Ветеринарлық бақылау және қадағалау (СЭС) | сынамаларды алу жоспары қамтылған тәуекелдерді бағалау (16 кестеге негізделген) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стандарттан аспайды | Бактерия, патоген |
| 2 | Стандарттан аздап асады | Көзбен бақылау Пестицид |
| 3 | Стандарттан үнемі асады | Физикалық және химялық көрсеткіштер |
| 4 | Стандарттан жиі асады | Патоген Микотоксин |

Кесте 7 - Азық-түлік тізбегінде жалпы ластанудың  халыққа әсері

| Балл | жалпы әсері | Квалификациялық азық-түлік сынамаларды іріктеу жоспары (кесте 12) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шектеулі әсері | Күрке тауық еті |
| 2 | Орташа әсері | Тауық еті |
| 3 | Елеулі әсері | Қоян еті |
| 4 | Өте елеулі әсері | Үндік еті |

Қисық 1 және 2 өнім түрлеріне қарай пайдаланылатын қауіптіліктің үшінші қисықтық түрі.

Кесте 8 - Сенім деңгейімен салыстырғанда жалпы балл

| Жалпы балл | Сенім деңгейі |
| --- | --- |
| 2-6 | 90% |
| 7-12 | 95% |
| 13-20 | 99% |

Сынақтар саны келесідегідей  Cannon & Roe формула бойынша есептеледі:

n = [1 – (1-α)1/D] x [N – (D-1)/2]                                                           (1)

мұндағы: n – үлгі саны; α – сенім деңгейі, N – халық саны үлгісін алады, D - тиісті қорытындысының болжамды саны. N шамасы 10000, оның 2 пайызы  200 (3% қандайда бір қауіптілікті сақтамау).

Кесте 9 - 1,2 және 3  критерилерге сәйкес өнім үлгілерінің әр түрінің санын есептеу

| Өнім | Қауіптілік | Критерий 1 | Критерий 2 | Критерий 3 (12 кестедегі жалпы саны, т) | Жалпы балл | Үлгінің санын есептеу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Үндік еті | Физикалық және химиялық көрсеткіштерді көзбен шолу | 1 | 2 | 4(6790) | 7 | 290 |
|  | Пестицид | 2 | 2 |  | 8 | 290 |
|  | Бактерия, патоген | 1 | 1 |  | 10 | 290 |
|  | Микотоксин | 4 | 4 |  | 12 | 290 |
| Қоян еті | Физикалық және химмиялық көрсеткіштерді көзбен шолу | 1 | 2 | 3 (1750) | 6 | 222 |
|  | Пестицид | 2 | 2 |  | 7 | 290 |
|  | Бактерия, патоген | 3 | 3 |  | 9 | 290 |
|  | Микотоксин | 4 | 2 |  | 9 | 290 |
| Тауық еті | Физикалық және химмиялық көрсеткіштерді көзбен шолу | 1 | 2 | 2 (6850) | 8 | 290 |
|  | Пестицид | 2 | 2 |  | 6 | 222 |
|  | Бактерия, патоген | 3 | 3 |  | 8 | 290 |
|  | Микотоксин | 4 | 4 |  | 10 | 290 |
| Күрке тауық еті | Физикалық және химмиялық көрсеткіштерді көзбен шолу | 1 | 2 | 1 (18000) | 4 | 222 |
|  | Пестицид | 2 | 2 |  | 5 | 222 |
|  | Бактерия, патоген | 3 | 3 |  | 7 | 290 |
|  | Микотоксин | 4 | 4 |  | 9 | 290 |

n=(1-(1-0.95)^(1/600))*(30000-(600-1)/2)=290                                              (2)

5 өнім үшін жалпы қиыншылықтың 145үлгісі есептелінді

Кесте 21 - ші кестеде қысқа параметрлері анықталуы тиіс және түсіндіру ұсынылады.

Кесте 10 - Шолу параметрлері

| Қауіптілк | Нұсқалар сараптамасы | Критерийлер мен нұсқаулар |
| --- | --- | --- |
| Возбудители и бактерии | БГКП, Ашытқы,зең Мезофильді аэробтық және факультативті анаэробты организмдер саны патоген, вкл.Salmonella (отсутствует в 25 g) S.aureus L.monocytogenes | КОЕ/гa |
| Пестицид | Гексахлороциклогексан (aльфа-, бетта-, гамма-изомеры), ДДТ және оның метаболитті | мг/кгa |
| Микотоксин | Афлатоксин M1 | мкг/кгa |
| Aнтибиотик | Левомицетин Тетрациклиновые группы Стрептомицин пенициллин | мг/кгa |
| Радионуклид | Цезий-137 Стронций-90 Диоксин Meланин | мг/кгa |
| Уытты элемент | қорғасын мышьяк кадмий сынап | мг/кгa |
| Физикалық және химиялық көрсеткіш | ақуыз май көмірсу | гa |
| Көзбен бақылау | 100 г үлгіде |  |

Қорытынды жане ұсыныстар

Қазіргі таңда тамақ өнімдерін өндіретін ҚР кәсіпорындары халықаралық нарыққа шығу үшін және ішкі нарықта сенімді орындарын ұстап қалу үшін тек қана өнім сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету емес қана, сонымен қатар  осының айқын дәлелін ұсыну қажет, адам үшін сапасыз және қауіпті өнімдерін болдырмауға бағытталған өндірістің белгілі мониторинг рәсімдерінің болуы мен орындалуын көрсету қажет.

Тағамдық мақсаттарға арналған шикізаттың жарамдылығы, оның адам өмірі мен денсаулығына қауіпті ауруларға жол бермеу керек. Бұл үшін ет шикізатына мал дәрігерлік-санитарлық тексеру жүргізу өте маңызды. Бұл малдардың өндіріске келіп түскен кезіндегі мал базаларындағы, сояр алдындағы ұстау цехтарындағы мұқият тексеру жұмыстары арқылы жүзеге асырылады. Сойылған өнім микроорганизмдердің таралуына қолайлы орта болып табылады, сондықтан өндірістің санитарлық-гигиеналық тәртібінің сақталуын қамтамасыз ету қажет.

Шұжық өндірісінде тазалыққа көп көңіл бөлу керек, себебі шұжық өнімдерін қосымша термиялық өңдемей тұрып пайдаланады, ал осы шалафабрикаттар тез бұзылатын өнім болып саналады және микроорганизмдердің дамуына ең қолайлы орта болып табылады. Еденнен, қабырғалардан, желдеткіштерден тағы да басқа саңылаулардан кеміргіштер өте алмайтындай болуы керек.

Техникалық шарттар мен МЕСТ талаптарына сай келмейтін шұжық бұйымдары сатуға таратылуға жіберілмеу керек.

Пайдаланылған әдебиеттер

- Позняковский В.М. Экспертиза мяса и мясопродуктов. Учебное пособие для вузов по спец. «Товароведение и экспертиза товаров» - Новосибирск: Издательство НГУ, 2001- 524 с.

- Забашта А.Г. и др. Сборник  технологических инструкций по производству мяса и мясных продуктов. Раздел 1 – 10.8. Справочник по производству фаршированных и вареных колбас, сарделек и мясных хлебов. – М.; 2001. – 709 с.

- Антипова Л.В., Рогов И.А. и др. Методы исследования мяса и мясных продуктов. Учебник. – М.; 2001. – 570 с.

- Семенов Б.Н. Основы производства продуктов питания из сырья животного происхождения. Учебное пособие. – Калининград, 2001. – 250 с.

- Какимов А.К., Тулеуов Е.Т., Кудеринова Н.А. Переработка мясокостного сырья на пищевые цели. Монография.- Семипалатинск, 2006. – 131 с.

- Амирханов К.Ж. Использование биофизических методов для обработки мяса. Монография.- Семипалатинск, 2006.- 212 с.