Ф.7.03-03

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им.М.АУЭЗОВА

Алексеева Н.В., Кайпова Ж.Н.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Ферменты в перерабатывающей промышленности»

Шымкент - 2016 г.

Министерство образования и науки Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный университет

им. м.ауэзова

Кафедра  Пищевая инженерия

Алексеева Н.В., Кайпова Ж.Н.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению лабораторных работ

по дисциплине «Ферменты в перерабатывающей промышленности»

для студентов по специальности

5В072800 - «Технология перерабатывающих производств»

Шымкент – 2016 г.

УДК 547.541

Составитель: Алексеева Н.В., Кайпова Ж.Н. Методические указания по выполнению лабораторных работ по дисциплине «Ферменты в перерабатывающей промышленности»  - Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауэзова,  2016. - 54 с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Ферменты в перерабатывающей промышленности».

Методические указания содержат рекомендации студентам по подготовке к занятиям, теоретические основы, методики выполнения работы, представлены контрольные вопросы, позволяющие контролировать степень усвоения материала студентом, а также техника безопасности, которую необходимо соблюдать при выполнении лабораторных занятий и список использованных источников.

Методические указания предназначены для студентов специальности 5В072800- Технология перерабатывающих производств.

Рецензент: к.т.н., доцент Алибеков Р.С.

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры ПИ (протокол № _13__ от «_21__»__04_______20_17_г. и  комитетом по инновационным технологиям обучения и методическому обеспечению    Высшей школы Текстильной  и пищевой инженерии  (протокол № 10___от  «_26__» __05__2017___ г.)

Рекомендовано к изданию  Учебно-методическим советом ЮКГУ им.М.Ауэзова,  протокол № __6_ «_31__»___05______2017     г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2016

Ответственный за выпуск Алексеева Н.В.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение......................................................................................................... | 6 |
| --- | --- |
| Цель и задачи лабораторных работ.............................................................. | 6 |
| Рекомендации студентам по подготовке к занятиям................................. | 7 |
| Лабораторная работа № 1 Получение и выделение фермента амилазы.. | 8 |
| Лабораторная работа № 2. Изучение кинетики гидролиза крахмала глюкоамилазой……………………………………………………………. | 18 |
| Лабораторная работа № 3. Влияние ионов металлов на активность и стабильность амилазы…………………………………………………… | 21 |
| Лабораторная работа № 4. Изучение влияния ингибитора на активность глюкоамилазы……………………………………………….. | 23 |
| Лабораторная работа № 5. Изучение влияния ионов кальция на активность иммобилизованного препарата глюкоамилазы…………… | 26 |
| Лабораторная работа № 6. Иммобилизация клеток, содержащих глюкозоизомеразу, в хитозановый гель…………………………………. | 30 |
| Лабораторная работа № 7. Влияние различных добавок на термостабильность амилолитического ферментного препарата «Амилосубтилин ГЗх» …………………………………………………… | 32 |
| Лабораторная работа № 8. Влияние эмульгаторов на активность липазы……………………………………………………………………… | 35 |
| Лабораторная работа № 9. Изменение активности целлюлазы под действием 1,4-бутиленгликоля…………………………………………… | 37 |
| Лабораторная работа № 10. Ингибирование активности трипсина трасилолом………………………………………………………………… | 40 |
| Лабораторная работа №11. Гидролиз оливкового масла панкреатической липазой, включенной в обращенные мицеллы ……… | 41 |
| Лабораторная работа № 12. Синтез триглицеридов насыщенных жирных кислот в органических средах ………………………………… | 43 |
| Лабораторная работа № 13. Синтез воскоподобных эфиров с помощью панкреатической липазы в среде органического растворителя ……….. | 46 |
| Лабораторная работа № 14. Синтез эфиров полиэтиленгликоля с помощью панкреатической липазы………………………………………. | 48 |
| Правила техники безопасности при работе в лаборатории…………….. | 52 |
| Список использованных источников……………………………………... | 53 |

ВВЕДЕНИЕ

В подготовке бакалавров специальности 5В072800 – «Технология перерабатывающих производств» одной из базовых дисциплин учебного плана являются «Ферменты в перерабатывающей промышленности». Настоящая дисциплина состоит из лекционного курса и лабораторного практикума.

В течение семестра студенты выполняют работы в соответствии с тематикой лабораторных работ по модулям, приведенной в силлабусе. На первом занятии студенты знакомятся с техникой безопасности при работе в лаборатории, которые должны строго соблюдаться при выполнении каждой работы. Лабораторные работы выполняются бригадами по 4-5 человека после получения допуска преподавателя, который предусматривает знание методики проведения работы и схемы установки. После выполнения работы каждый студент проводит расчеты в соответствии с заданием, делает выводы об эффективности процесса и оформляет отчёт. Отчет составляют в соответствии с требованиями Процедуры СМК ЮКГУ им. М.Ауэзова 7.04.2012 – «Учебные занятия. Общие требования к организации, содержанию и проведению занятий» и оформляют в рукописном или печатном виде. Защита отчета состоит в ответе на контрольные вопросы по теоретическим основам процессов.

Лабораторные работы составлены для студентов специальности 5В072800 – Технология перерабатывающих производств  и согласно требованиям Процедуры СМК ЮКГУ им. М.Ауэзова Ф.7-03-2012 – «Управление учебно-методическими процессами».

Цель и задачи лабораторных работ

Цель лабораторных занятий – закрепление и углубление полученных теоретических знаний в процессе выполнения экспериментов, овладение практическими навыками проведения лабораторных исследований и анализа результатов работы.

Задачи лабораторных занятий:

- формирование навыков обработки опытных данных, оформления и представления результатов работы;

- развитие творческих способностей и самостоятельности при анализе результатов исследований;

- для контроля знаний используют такие формы, как защита лабораторных работ, зачеты и экзамены.

- По завершении курса «Ферменты в перерабатывающей промышленности» студенты овладевают определенной совокупностью теоретических знаний и практических навыков.

В процессе обучения используются табличные материалы, плакаты и другие наглядные пособия, соответствующие тематике проводимого занятия, а также технические средства обучения.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям

Студенту необходимо заблаговременно подготовиться к выполнению работы, глубоко изучить соответствующий теоретический материал по лекциям или учебникам, а также по лабораторному практикуму, познакомиться с нормативно-технической документацией по теме.

Вопросы, возникающие при самостоятельной подготовке к работе, студент должен выяснить у преподавателя, ведущего лабораторный практикум. В начале занятия преподаватель путем опроса выясняет подготовленность студентов к работе. Студенты, допущенные к работе, приступают к ее выполнению в соответствии с методикой, изложенной в практикуме.

Работая в лаборатории, студенты обязаны неукоснительно соблюдать правила техники безопасности, правила личной и производственной гигиены.

Все данные, получаемые в ходе работы (показания приборов, расчеты и др.) заносятся в рабочую тетрадь, обрабатываются и заносятся в сводную итоговую таблицу, после анализа, которых делаются соответствующие выводы.На следующем занятии студент сдает преподавателю оформленный отчет по выполненной работе.

В отчете должны быть указаны цель работы, краткое описание устройства приборов или установки, подробный расчет определяемых величин, анализ полученных данных и соответствующие выводы. Каждую выполненную и оформленную работу студент защищает у преподавателя и получает зачет.

Лабораторная работа № 1

Получение и выделение фермента амилазы

Цель работы: Произвести поиск и выделение наиболее активных продуцентов амилолитических ферментов из объектов окружающей среды. Осуществить подбор среды культивирования оптимальной для накопления максимального количества амилазы в среде. Изучить процесс выделения амилазы из культуральной жидкости методом осаждения фермента сульфатом аммония.

1-этап. Выделение микроорганизмов- продуцентов амилаз из объектов окружающей среды и культивирование их поверхностным способом на плотных питательных средах.

Цель этапа: Осуществить выделение накопительных культур микроорганизмов-продуцентов амилаз (сенной и картофельной палочки) из объектов окружающей среды. Произвести рассев полученной накопительной культуры на твердые агаризованные питательные среды с целью получения изолированных колоний и определения наличия амилолитической активности у выделенных культур микроорганизмов.

Оборудование, приборы и технические средства: Раствор Люголя; мясо-пептонный агар (МПА) с 1% крахмала; теплая водопроводная вода; пробирки со стерильным физиологическим раствором; измельченное сено; ломтики картофеля; набор реактивов и красителей для микробиологических работ.

Колбы плоскодонные; пипетки на 0,2; 1; 5 и 10 мл; чашки Петри; пробирки; кипящая водяная баня; термостат с температурой 30°С; микробиологические петли, горелки, покровные и предметные стекла, микроскопы.

Порядок выполнения работы.

- Получение накопительной культуры сенной палочки (Bacillus subtilis). Мелко нарезанное сено (3-5 г) заливают теплой водопроводной водой (20-25 мл), тщательно перемешивают и настаивают в течение 25-30 минут. Полученный таким образом экстракт сливают или отфильтровывают, помещают в колбу закрытую ватномарлевой пробкой и выдерживают на кипящей водяной бане в течение 15 мин. Полученную накопительную культуру сенной палочки используют как посевной материал.

- Получение накопительной культуры картофельной палочки (Bacillus subtilis var. Mesentericus). Картофель тщательно очищают и нарезают мелкими ломтиками. Нарезанный картофель (3-5 г) заливают теплой водопроводной водой (20-25 мл), тщательно перемешивают и настаивают в течение 25-30 мин. Полученный таким образом экстракт сливают или отфильтровывают, помещают в колбу закрытую ватномарлевой пробкой и выдерживают на кипящей водяной бане в течение 15 мин. Полученную накопительную культуру картофельной палочки используют как посевной материал.

- Определение морфологических и культуральных признаков полученных культур. Для получения изолированных колоний микроорганизмов-продуцентов амилаз, полученные накопительные культуры картофельной и сенной палочки разводят стерильным физиологический раствором в 10-1000 раз. Из полученных таким образом разведений производят высев 0,5-1 мл соответствующего разведения на агаризованную среду (МПА, содержащий крахмал (растворимый)). После посева чашки помещают в термостат при температуре 30 °С на 2-3 суток для образования колоний микроорганизмов.

После образования колоний определяют, какие из полученных культур (штаммов) обладают наиболее высокой амилолитической активностью. Для этого поверхность среды заливают раствором Люголя, крахмал, содержащийся в среде, окрашивается в синий цвет. Если же микроорганизм обладает амилолитической активностью, то вокруг соответствующей колонии образуется зоны просветления среды. Чем больше ширина зоны, тем выше амилолитические свойства культуры. После выбора культуры с наиболее высокими амилолитическими свойствами, производится описание ее морфологических и физиолого-биохимических свойств (форма, размер, наличие и расположение спор, наличие капсул, подвижности и жгутиков, наличие запасных веществ, описание колоний).

- Рассев полученных накопительных культур-продуцентов. Для получения необходимого посевного материала для дальнейшей работы произвести рассев выбранной культуры микроорганизмов из описанных колоний петлей на поверхность в пробирки с подходящей питательной средой (МПА с крахмалом). После посева пробирки помещают в термостат при температуре 30 °С на 2-3 суток для получения посевного материала.

Порядок оформления отчета и его защита

В отчете по лабораторной работе должны быть приведены:

1) название работы;

2) цель работы;

3) план работы;

4) краткое описание проведения эксперимента;

5) полученные результаты по приведенной форме;

6) выводы.

2-этап.  Подбор среды культивирования для накопления максимального количества амилазы

Цель этапа: Осуществить подбор компонентов среды культивирования (источников углерода и азота) для накопления максимального количества амилазы в среде.

Необходимые реактивы: крахмал; мука различных видов; сульфат аммония; гидрофосфат калия; сульфат магния; соль поваренная; мел; мочевина; нитрат натрия; раствор крахмала с концентрацией 1%; ацетатный буферный раствор с рН=4,7; основной раствор йода; рабочий раствор йода; пробирки со стерильным физиологическим раствором; набор реактивов и красителей для микробиологических работ.

| Свойства выделенной культуры микроорганизмов | Питательная среда, возраст культуры | Описание выделенной культуры микроорганизмов |
| --- | --- | --- |
| Характер роста на плотной питательной среде (При описании колонии отмечают следующие ее признаки: форму, величину, цвет, поверхность, профиль, край, консистенцию). |  |  |
| Морфологические признаки культуры (Форма и размеры клеток; соединение клеток; подвижность; расположение и количество жгутиков; вид спорообразования и образование капсул (при наличии); запасные вещества наличие и вид, окраска по Г раму; кислотоустойчивостъ) |  |  |

Приборы и посуда: Колбы плоскодонные; пипетки на 2; 1; 5 и 10 мл.; мерный цилиндр; пробирки; кипящая водяная баня; термостат с температурой 30 °С; микробиологические петли, горелки, покровные и предметные стекла, микроскоп и другое стандартное оборудование необходимое для микробиологических работ; фотоэлектроколориметр.

Порядок выполнения  работы:

- Подготовка питательной среды и посуды для культивирования. Выбор источника углерода. В качестве источника углерода для выращивания продуцентов амилаз могут использоваться самые разнообразные крахмалосодержащие субстраты - крахмал, мука различных видов (пшеничная, кукурузная, ржаная и другие). Внесение субстрата осуществляется таким образом, чтобы содержание крахмала (с учетом условной крахмалистости сырья и влажности субстрата) в среде составляло 1% . Варианты возможных сред указаны в таблице:

| Продуцент | Компоненты питательной среды | Содержание компонента в г/л | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Bacillus | Крахмал Сульфат аммония Гидрофосфат калия Сульфат магния Соль поваренная мел | 10,1 2 1 1 1 3 |  |
| Bacillus | Мука пшеничная | * | *Содержание в |
|  | Сульфат аммония | 2 | среде |
|  | Гидрофосфат калия | 1 | рассчитывается |
|  | Сульфат магния | 1 | таким образом, |
|  | Соль поваренная | 1 | чтобы |
|  | мел | 3 | содержание крахмала соответствовало 10 г/л |
| Bacillus | Мука кукурузная | * | *Содержание в |
|  | Сульфат аммония | 2 | среде |
|  | Гидрофосфат калия | 1 | рассчитывается |
|  | Сульфат магния | 1 | таким образом, |
|  | Соль поваренная мел | 1 3 | чтобы содержание крахмала соответствовало 10 г/л |

Для приготовления среды крахмал или мука предварительно смешиваются в соотношении 1:10 с холодной водой при постоянном перемешивании и завариваются на кипящей водяной бане. Затем в подготовленный таким образом раствор крахмалосодержащего сырья вносят раствор, содержащий соли в необходимых концентрациях, и все тщательно размешивают. Подготовленную питательную среду после охлаждения до 40-45 °С при перемешивании отмеряют и разливают в ферментационные колбы. Если объем колб 250 см3, то среду разливают по 70-100 см3 в колбу, при объеме колб 100 см3 среду разливают по 20-25 см3. Колбы закрывают ватно-марлевыми пробками и бумажными колпачками и помещают в автоклав на стерилизацию. Кроме того, стерилизуют завернутые в бумагу 2 пипетки на 2 см3, закрытые с широкого конца ватными тампонами и пробирку с 10 см3 физиологического раствора. Стерилизацию проводят в течение 30 мин при температуре 120 °С.

Засев питательной среды. Колбы с питательной средой вынимают из автоклава и охлаждают до температуры 30-35 °С засев питательной среды производят соблюдая правила стерильности. Для этого в пробирку, содержащую посевной материал, вносят 10 см3 стерильного физиологического раствора и тщательно перемешивают для получения суспензии микроорганизмов. Затем 2 см3 суспензии микроорганизмов стерильно переносят в колбу с питательной средой (если объем среды 20-25 см3, если же объем среды больше, то соответственно увеличивают количество вносимого посевного материала), содержимое колб тщательно перемешивают, колбы закрывают и подписывают. Колбы устанавливают на качалках и закрепляют. Температура культивирования 30 °С, время культивирования 24 часа.

Отделение биомассы и твердой фазы среды. Для отделения биомассы бактерий и твердой фазы среды используют фильтрование или центрифугирование.

При фильтровании, содержимое колбы фильтруют под вакуумом через воронку Бюхнера, используя специальные бактериальные фильтры.

Выбор источника азота. После выбора наиболее подходящего источника углерода, рассматривают различные источники азота и как они влияют на выход целевого фермента. В качестве источника азота для выращивания продуцентов амилаз могут использоваться самые разнообразные органические и неорганические субстраты - соли, пептон, аминокислоты, мочевина. Варианты сред указаны в таблице.

Таблица

| Продуцент | Компоненты питательной среды | Содержание компонента в г/л |
| --- | --- | --- |
| Bacillus | Крахмал (или другой источник углерода в оптимальной концентрации) Сульфат аммония Гидрофосфат калия Сульфат магния Соль поваренная Мел | 10* 2 1 1 1 3 |
| Bacillus | Крахмал (или другой источник углерода в оптимальной концентрации) Мочевина Гидрофосфат калия Сульфат магния Соль поваренная Мел | 10* 2 (1г) 1 1 1 3 |
| Bacillus | Крахмал (или другой источник углерода в оптимальной концентрации) Нитрат натрия Гидрофосфат калия Сульфат магния Соль поваренная Мел | 10* 2 (3г) 1 1 1 3 |

Крахмал или мука (источник углерода выбирается на основании исследований проведенных ранее) предварительно смешиваются в соотношении 1:10 с холодной водой при постоянном перемешивании и завариваются на кипящей водяной бане. Затем в среду вносят раствор необходимых солей, и все тщательно размешивают. Подготовленную питательную среду после охлаждения до 40-45 °С при перемешивании отмеряют и разливают в ферментационные колбы. Если объем колб 250 см3, то среду разливают по 70-100 см3 в колбу, при объеме колб 100 см3 среду разливают по 20-25 см3. Колбы закрывают ватномарлевыми пробками и бумажными колпачками и помещают в автоклав на стерилизацию. Кроме того, стерилизуют завернутые в бумагу 2 пипетки на 2 см3, закрытые с широкого конца ватными тампонами и пробирку с 10 см3 физиологического раствора. Стерилизацию проводят в течение 30 мин при температуре 120 °С.

Засев питательной среды. Колбы с питательной средой вынимают из автоклава и охлаждают до температуры 30 °С. Засев питательной среды производят, соблюдая правила стерильности. В пробирку, содержащую посевной материал, вносят 10 см3 стерильного физиологического раствора и тщательно перемешивают для получения суспензии микроорганизмов. Затем 2 см3 суспензии микроорганизмов стерильно переносят в колбу с питательной средой (если объем среды 20-25 см3, если объем среды больше, то соответственно увеличивают количество вносимого посевного материала), содержимое колб тщательно перемешивают, колбы закрывают и подписывают. Колбы устанавливают на качалках и закрепляют. Температура культивирования 30 °С время 24 часа.

Отделение биомассы и твердой фазы среды. Для отделения биомассы бактерий и твердой фазы среды используют фильтрование или центрифугирование. После отделения осадка в фильтрате определяют амилолитическую активность по методу указанному ниже.

Определение амилолитической активности (АС). Колориметрический метод по ГОСТ 20264.4-74.

Метод основан нагидролизе крахмала ферментами амилолитического комплекса до декстринов различной молекулярной массы.

Амилолитическая активность характеризует способность амилолитических ферментов катализировать гидролиз крахмала до декстринов различной молекулярной массы и выражается числом единиц указанных ферментов в одном грамме препарата.

За единицу активности амилолитических ферментов принято такое число, которое в строго определенных условиях температуры, pH и времени действия катализирует до декстринов различной молекулярной массы 1г растворимого крахмала, или 30% от введенного в реакцию вещества.

Техника определения: В две пробирки диаметром 2 см и высотой 18 см наливают по 10 см3 1%-ного раствора крахмала и ставят их ультратермостат или в водяную баню с температурой 30±0,2 °С на 5-10 минут.

Затем, не вынимая пробирок из термостата, наливают в первую пробирку 5см3 дистиллированной воды (контрольная проба), во вторую 5 см3 ферментного раствора (культуральной жидкости) (опытная проба). Смеси быстро перемешивают и выдерживают в термостате 10 минут (по секундомеру). Затем из реакционных смесей (контрольного и опытного растворов) отбирают по 0,1см3 раствора и переносят их в колбы с 10 см3 рабочего раствора йода.

Содержимое колб перемешивают. Полученные растворы приобретают следующую окраску: контрольный - синюю, опытный - фиолетовую различной интенсивности в зависимости от количества непрогидролизованного крахмала.

Непосредственно после смешивания растворов определяют их оптическую плотность на фотоэлектроколориметре, используя светофильтр с максимум светопропускания при 1= 656 нм (650-670 нм), пользуясь кюветами с толщиной поглощающего свет слоя 0,5 - 1см. Контрольным раствором при колориметрировании исследуемых растворов является дистиллированная вода.

Оптическая плотность контрольного раствора Д! соответствует количеству исходного крахмала субстрата. Оптическая плотность опытного раствора Д2 соответствует количеству крахмала, оставшегося после действия фермента. Разница между показателями оптических плотностей растворов соответствует гидролизованному количеству крахмала субстрата.

Количество гидролизованного крахмала с (в г) определяют по формуле:

с = 0,1х(Д1-Д2)/Д1,

где 0,1 - количество крахмала, взятого на испытание в качестве субстрата, г.

Если количество гидролизованного крахмала меньше 0,02 или больше 0,07 г, то испытания повторяют. Для этого при приготовлении рабочего раствора фермента берут большее или меньшее количество исходного раствора для разбавления.

Если в результате ферментативной реакции количество превращенного крахмала находится в указанных пределах, полученные данные используют для расчета амилолитической активности.

Амилолитическую активность АС (ед/мл) препаратов бактериального происхождения определяют по формуле:

АС = (5,885хс + 0,001671)х1000/n,

где 5,885; 0,001671 - коэффициенты расчетного уравнения, полученные при математической обработке экспериментальных данных зависимости количества гидролизованного крахмала от количества фермента, взятого для испытания (в коэффициенты введен множитель для пересчета на 1 час действия фермента);

с - количество прогидролизованного крахмала, г;

1000 - коэффициент пересчета миллиграммов в граммы;

n - количество ферментного препарата, взятое для испытания, мг или мл.

3-этап работы: Выделение амилазы из культуральной жидкости

Цель этапа: Изучить процесс выделения амилазы из культуральной жидкости методом осаждения фермента сульфатом аммония и по полученным данным определить, какие концентрации сульфата аммония вызывают выпадение в осадок целевого фермента.

Необходимые реактивы: сульфат аммония; раствор крахмала с концентрацией 1%; ацетатный буферный раствор с рН=4,7;. основной раствор йода; рабочий раствор йода.

Приборы и посуда: колбы плоскодонные; высокие стеклянные стаканы; пипетки на 0,2;1;5 и 10 см3; мерные цилиндры (250 см3, 100 см3 и 50 см3); пробирки; кипящая водяная баня; термостат с температурой 30 °С, высокоскоростная центрифуга со стаканами; фотоэлектроколориметр.

Порядок выполнения работы:

Приготовление насыщенного раствора сульфата аммония. В колбу вносят 400 см3 дистиллированной воды и добавляют предварительно растертый в ступке порошок сульфата аммония до прекращения его растворения.

Высаливание белков из раствора (культуральной жидкости). В ряд высоких стеклянных стаканов помещают по 50 см3 культуральной жидкости, предварительно освобожденной от клеток микроорганизмов, содержащей амилазу. К содержимому первой колбы медленно по каплям добавляют 150 см3 насыщенного раствора сульфата аммония и оставляют в покое для выпадения осадка. Во второй стакан, таким же образом, вносят 100 см3 насыщенного раствора сульфата аммония, в третий 50 см3 насыщенного раствора сульфата аммония, в четвертый 25 см3 насыщенного раствора сульфата аммония. Все колбы оставляют в покое для выпадения осадка при температуре 20 °С, длительность высаливания 1 час. Для ускорения процесса возможно помещение стаканов в холодильник (температура 5 °С), когда осадок сформируется, его отделяют путем центрифугирования (при частоте вращения ротора 8000 мин-1 в течение 20 мин). Все полученные осадки перерастворяют в 50 см3 дистиллированной воды и определяют активность амилазы в полученных растворах с использованием приведенной выше методики.

Порядок оформления отчета и его защита

В отчете по лабораторной работе должны быть приведены:

1) название работы;

2) цель работы;

3) план работы;

4) краткое описание проведения эксперимента;

5) полученные результаты по приведенной форме;

6) выводы.

Задание :

1 этап:

- Произвести получение накопительных культур сенной и картофельной палочки из естественных субстратов.

- Осуществить рассев накопительной культуры или ее разведения на поверхность агаровой пластины для получения изолированных колоний продуцентов амилаз.

- Из полученных изолированных колоний микроорганизмов выбрать культуры, обладающие наиболее высокой амилолитической активностью. Изучить морфологические и культуральные признаки полученных культур сенной и картофельной полочки. Данные занести в таблицу:

- Произвести рассев выбранных культур микроорганизмов на скошенные агаризованные среды для получения посевного материала для следующего этапа.

Задание на 2 этап работы:

Произвести подготовку и стерилизацию жидких питательных сред для определения влияния на амилолитическую активность выбранной культуры источника углерода (крахмала и крахмалосодержащих субстратов).

Произвести засев питательных сред, содержащих различные источники углерода с использованием инокулята, полученного на скошенной агаризованной среде.

Определить амилолитическую активность в фильтрате культуральной жидкости при выращивании бактерий на разных источниках углерода. Определить при использовании какого источника углерода активность амилазы максимальна. Данные занести в таблицу:

Произвести рассев выбранных культур микроорганизмов на скошенные агаризованные среды для получения посевного материала.

Произвести засев питательных сред, содержащих различные источники азота с использованием инокулята, полученного на скошенной агаризованной среде.

Определить амилолитическую активность в фильтрате культуральной жидкости при выращивании бактерий на разных источниках азота. Определить, при использовании какого источника азота активность амилазы максимальна. Данные занести в таблицу:

| Культура микроорганизмов | Источник углерода | Источник азота | Амилолитическая активность, ед/мл культуральной жидкости | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сделать выводы о влиянии источников углерода и азота на амилолитическую активность выбранной культуры микроорганизмов.

Задание на 3 этап работы:

- Произвести рассев выбранных культур микроорганизмов на скошенные агаризованные среды для получения посевного материала.

- Произвести засев питательных сред (с учетом выбранных источника азота и углерода), с использованием инокулята, полученного на скошенной агаризованной среде.

- После выращивания культуры микроорганизмов (при температуре 30 °С в течение 48ч), отделить клетки микроорганизмов от культуральной жидкости и определить амилолитическую активность в 1 см3 культуральной жидкости.

- Провести выделение фермента амилазы осаждением сульфатом аммония. Определить при какой концентрации сульфата аммония наблюдается наибольший выход амилазы. Сделать выводы по проделанной работе.

Контрольные вопросы.

1. Рассказать порядок выполнения работы.

2. основное оборудование, применяемое в лабораторной работе?

Лабораторная работа № 2

Изучение кинетики гидролиза крахмала глюкоамилазой

Цель работы: Изучить процесс гидролиза крахмала ферментным препаратом глюкоамилазы (Глюкозим L 400) и по полученным данным определить графическим путем - методом Лайнуивера-Берка и методом Иди-Хофсти константы уравнения Михаэлиса-Ментен (Км и Vmax) для этого препарата.

Необходимые реактивы: раствор крахмала с концентрацией 1%; ацетатный буферный раствор с рН=4,7; рабочий раствор глюкозооксидазы; калибровочный раствор глюкозы; 1% раствор исследуемого препарата фермента.

Приборы и посуда: колба плоскодонная; пипетки на 0,2; 1; 2; 5 и 10 мл.; мерный цилиндр; пробирки; кипящая водяная баня; термостат с температурами 30 °С и 37 °С; фотоэлектроколориметр.

Порядок выполнения работы:

- Приготовление растворов крахмала для проведения процесса.

Для приготовления исходного раствора крахмала используют растворимый крахмал (ГОСТ 10163-76) с учетом содержания в препарате истинного крахмала. Поэтому предварительно в крахмале определяют влажность (если влажность крахмала 10 %, соответственно, вес навески увеличивают на 10%).

Навеску крахмала 0,11 г взвешивают на аналитических весах в стаканчике, вместимостью 30-50 мл, затем переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл, одновременно ополаскивая дистиллированной водой стаканчик из под навески, и собирают промывные воды в ту же колбу, суспензию перемешивают и ставят на кипящую водяную баню, непрерывно перемешивая её содержимое и выдерживают в бане до полного растворения крахмала. Полученный раствор охлаждают и добавляют 10 мл буферного раствора: фосфатного с рН = 6,0 при анализе бактериальных ферментных материалов или ацетатного с рН = 4,7 при анализе препаратов грибного происхождения.

Полученный раствор используют в течение 10 дней, при условии хранении на холоде. В этом случае каждый день перед использованием субстратом нагревают в кипящей водяной бане в течение 5-10 минут.

Для приготовления растворов крахмала с разной концентрацией в ряд пробирок вносят исходный раствор крахмала и воду следующим образом:

В первую пробирку 4 мл исходного раствора крахмала и 1 мл дистиллированной воды.

Во вторую пробирку 3 мл исходного раствора крахмала и 2 мл дистиллированной воды.

В третью пробирку 2 мл исходного раствора крахмала и 3 мл дистиллированной воды.

В четвертую пробирку 1 мл исходного раствора крахмала и 4 мл дистиллированной воды.

В пятую пробирку 0,5 мл исходного раствора крахмала и 4,5 мл дистиллированной воды.

Все пробирки тщательно перемешивают и кипятят на водяной бане в течение 5-10 мин. до получения однородного раствора.

Проведение процесса гидролиза крахмала ферментным препаратом Глюкозим L400. В пробирку вносят 1 мл испытуемого раствора ферментного препарата, нагретого до 30 °С, и приливают 2 мл, раствора крахмала с соответствующей концентрацией, нагретого до той же температуры. Смесь инкубируют при 30 °С в течение 10 мин. Затем пробирки выдерживают 2 мин в кипящей водяной бане для инактивации фермента и охлаждают в проточной воде. В полученных гидролизатах определяют содержание глюкозы глюкозооксидазным методом.

Определение глюкозы в полученных гидролизатах. Для приготовления реактивов используют специальный набор реактивов для определения глюкозы в биологических жидкостях.

Ход анализа:

В 3 пробирки вносят реактивы следующим образом: контрольная проба - 2 мл рабочего раствора глюкозооксидазы опытная проба - 0,2 мл раствора, в котором определяется содержание глюкозы и 2 мл рабочего раствора глюкозооксидазы

калибровочная проба - 0,2 мл калибровочного раствора глюкозы (10 ммоль/л) и 2 мл рабочего раствора глюкозооксидазы

Пробирки инкубируют 15 минут при температуре 37 °С или 30 мин при 20°С. Через 5-10 минут после начала инкубации пробирки интенсивно встряхивают. После окончания инкубации определяют оптическую плотность при длине волны 510 нм (470-540 нм, зеленый светофильтр) в кювете с толщиной слоя 10 мм против холостой пробы. Окраска устойчива в течение 1 часа после окончания инкубации.

Обработка результатов: Содержание глюкозы в полученных гидролизатах находят по следующей формуле:

С = (Дс/ Дк)х10,

где, С - содержание глюкозы в опытной пробе, ммоль/л (мкмоль/мл)

Д0 -оптическая плотность опытной пробы Дк - оптическая плотность калибровочной пробы 10 - содержание глюкозы в калибровочной пробе, ммоль/л

4  Определение активности фермента. За единицу глюкоамилазной активности принимают такое количество фермента, которое, действуя на растворимый крахмал, за 1 мин. при 30 °С и рН =4,7 высвобождает 1 мкмоль глюкозы, составляющий 10 % от всей глюкозы, образующейся при полном превращении крахмала (при концентрации крахмала 1 %). Для определения активности фермента используют следующую формулу:

ГлА = С / Ах10

где С - количество образовавшейся глюкозы, мкмоль/мл;

А - количество исследуемого ферментативного материала (г или мл) в 1 мл гидролизата; 10 – пересчет действия фермента на 1 мин.

Для построения зависимости скорости ферментативной реакции от концентрации субстрата используют следующую формулу при вычислении скорости протекания ферментативной реакции:

V = _С/А*t

где С - количество образовавшейся глюкозы мкмоль/мл;

А - количество исследуемого ферментативного материала (г или мл) в 1 мл гидролизата;

t - время реакции в мин.

Приготовление рабочего раствора глюкозооксидазы: В мерной колбе вместимостью 200 мл последовательно растворяют в дистиллированной воде содержимое одного флакона концентрата буфера с фенолом и одного флакона сухой субстратно-ферментной смеси, затем доводят объем до метки. Раствор стабилен в течение 1 месяца при хранении в темном месте в плотно укупоренной посуде при температуре 2-8 °С.

Порядок оформления отчета и его защита

В отчете по лабораторной работе должны быть приведены:

1) название работы;

2) цель работы;

3) план работы;

4) краткое описание проведения эксперимента;

5) полученные результаты по приведенной форме;

6) выводы.

Задание:

Приготовить растворы субстрата с различной концентрацией.

Изучить влияние концентрации субстрата на проведение ферментативного гидролиза крахмала ферментным препаратом Глюкозим L 400. Результаты исследования занести в таблицу.

| Концентрация субстрата, мг/мл | Д0 | V, Мкмоль/мл*мин | Км, мг/мл | Vmax, Мкмоль/мл*мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- По полученным результатам построить график зависимости скорости ферментативной реакции от концентрации субстрата.

- По полученным данным определите графическим путем - методом Лайнуивера-Берка и методом Иди-Хофсти константы уравнения Михаэлиса-Ментен (Км и Vmax) для этого препарата.

- Сделать выводы по проделанной работе.

Контрольные вопросы.

1. Рассказать порядок выполнения работы.

2. основное оборудование, применяемое в лабораторной работе?

Лабораторная работа № 3

Влияние ионов металлов на активность и стабильность амилазы

Цель работы: Изучить влияние хлорида кальция на активность и стабильность амилазы и определить оптимальную концентрация ионов кальция.

Необходимые реактивы: раствор крахмала с концентрацией 1%; ацетатный буферный раствор с рН = 4,7; основной раствор йода; рабочий раствор йода; 1% раствор исследуемого препарата фермента.

Приборы и посуда: колбы плоскодонные; пипетки на 0,2; 1; 5 и 10 мл.; мерный цилиндр; пробирки; кипящая водяная баня; термостат с температурами 30 °С и 37 °С; фотоэлектроколориметр.

Порядок выполнения работы:

Приготовление растворов фермента, содержащих хлористый кальций. Берут 7 пробирок. В первую наливают 10 мл, в последующие 6 по 9 мл раствора ферментного препарата. В первую пробирку добавляют 110 мг хлорида кальция. Тщательно перемешав, отбирают 1 мл полученного раствора и добавляют его во 2-ю пробирку. Из 2-ой переносят 1 мл в 3-ю, а из 3-й 1 мл в 4-ю и далее. Таким образом, получают растворы с концентрацией хлористого кальция - 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 моль/л, соответственно. Все приготовленные растворы ставят в термостат с Т=30 °С на 10 мин.

Гидролиз крахмала. Готовят 1 % раствор крахмала (см. выше) и нагревают его до температуры 30 °С.

Отбирают 1 мл раствора ферментного препарата содержащего хлористый кальций в концентрации 10-1 моль/л, и помещают его в чистую пробирку, предварительно добавив в нее 2 мл 1%-го раствора крахмала. То же проделывают с остальными растворами ферментного раствора, содержащего хлорид кальция в разных концентрациях. Содержимое каждой пробирки тщательно перемешивают и выдерживают в термостате при температуре 30 °С в течение 10 минут для прохождения процесса гидролиза. В полученных гидролизатах определяют количество прогидролизованного крахмала и амилолитическую активность. Для этого из реакционных смесей (контрольного и опытного растворов) отбирают по 0,1 см3 раствора и переносят их в колбы с 10 см3 рабочего раствора йода.

Содержимое колб перемешивают. Полученные растворы приобретают следующую окраску: контрольный - синюю, опытный - фиолетовую различной интенсивности в зависимости от количества непрогидролизованного крахмала.

Непосредственно после смешивания растворов определяют их оптическую плотность на фотоэлектроколориметре, используя светофильтр с максимум светопропускания при 1 = 656 нм (640-690 нм), пользуясь кюветами с толщиной поглощающего свет слоя 1 см. Контрольным раствором при колориметрировании исследуемых растворов является дистиллированная вода.

Оптическая плотность контрольного раствора Д1 соответствует количеству исходного крахмала субстрата. Оптическая плотность опытного раствора Д2 соответствует количеству крахмала, оставшегося после действия фермента. Разница между показателями оптических плотностей растворов соответствует гидролизованному количеству крахмала субстрата. Количество гидролизованного крахмала (в г) определяют по формуле:

с = 0,1х(Д1-Д2)/Д1,

где, 0,1 - количество крахмала, взятого на испытание в качестве субстрата, г.

Если количество гидролизованного крахмала меньше 0,02 или больше 0,07 г, то испытания повторяют. Для этого при приготовлении рабочего раствора фермента берут большее или меньшее количество исходного раствора для разбавления.

Если в результате ферментативной реакции количество превращенного крахмала находится в указанных пределах, полученные данные используют для расчета амилолитической активности или скорости гидролиза.

- Обработка результатов:

Амилолитическую активность АС (ед/мл) препаратов бактериального происхождения определяют по формуле:

АС= (5,885*с + 0,001671)х1000/n ,

где, 5,885; 0,001671 - коэффициенты расчетного уравнения, полученные при математической обработке экспериментальных данных зависимости количества гидролизованного крахмала от количества фермента, взятого для испытания (в коэффициенты введен множитель для пересчета на 1 час действия фермента);

с - количество прогидролизованного крахмала, г;

1000 - коэффициент пересчета миллиграммов в граммы; n - количество ферментного препарата, взятое для испытания, мг или мл.

Скорость гидролиза крахмала определяют по формуле:

У=АС/60

Порядок оформления отчета и его защита

В отчете по лабораторной работе должны быть приведены:

1) название работы;

2) цель работы;

3) план работы;

4) краткое описание проведения эксперимента;

5) полученные результаты по приведенной форме;

6) выводы.

Задание:

Приготовить раствор крахмала с концентрацией 1%.

Изучить влияние концентрации хлористого кальция на проведение ферментативного гидролиза крахмала амилолитическим ферментным препаратом. Результаты исследования занести в таблицу:

По полученным результатам построить график зависимости скорости ферментативной реакции от концентрации хлористого кальция. Сделать выводы по проделанной работе.

| Концентрация хлористого кальция, моль/л | Д0 | V, Г/мл*мин | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы.

1. Рассказать порядок выполнения работы.

2. основное оборудование, применяемое в лабораторной работе?

Лабораторная работа №4

Изучение влияние ингибитора на активность глюкоамилазы.

Цель работы: Изучить процесс гидролиза крахмала ферментным препаратом глюкоамилазы (Глюкозим L 400) в присутствии и отсутствии ингибитора и по полученным данным определить графическим путем методом Лайнуивера-Берка константы уравнения Михаэлиса-Ментен (Км и Vmax) для этого препарата в присутствии и отсутствии ингибитора. Определить тип ингибирования.

Необходимые реактивы: раствор крахмала с концентрацией 1%; ацетатный буферный раствор с рН=4,7; рабочий раствор глюкозооксидазы; калибровочный раствор глюкозы; 1% раствор исследуемого препарата фермента, раствор ингибитора (2% раствор NaOH).

Приборы и посуда: колбы плоскодонные; пипетки на 0,2; 1; 5 и 10 мл.; мерный цилиндр; пробирки; кипящая водяная баня; термостат с температурами 30 °С и 37 °С; фотоэлектроколориметр.

Порядок выполнения работы:

Приготовление растворов крахмала для проведения процесса. Для приготовления исходного раствора крахмала 1,1 г (влажность крахмала 10 %) растворимого крахмала растворяют в 80 мл дистиллированной воды, перемешивают и кипятят при перемешивании в течение 10 мин. на водяной бане, раствор охлаждают и доводят до 100 мл ацетатным буферным раствором с рН 4,7.

Для приготовления растворов крахмала с разной концентрацией в ряд пробирок вносят исходный раствор крахмала и воду следующим образом.

В первую пробирку 4 мл исходного раствора крахмала и 1 мл дистиллированной воды.

Во вторую пробирку 3 мл исходного раствора крахмала и 2 мл дистиллированной воды.

В третью пробирку 2 мл исходного раствора крахмала и 3 мл дистиллированной воды.

В четвертую пробирку 1 мл исходного раствора крахмала и 4 мл дистиллированной воды.

В пятую пробирку 0,5 мл исходного раствора крахмала и 4,5 мл дистиллированной воды.

Все пробирки тщательно перемешивают и кипятят на водяной бане в течение 5-10 мин. до получения однородного раствора.

- Приготовление растворов ферментного препарата, содержащих разные концентрации ингибитора. Для изучения влияния ингибитора на процесс гидролиза крахмала готовят следующие растворы ферментного препарата:

Раствор 1: К 1 мл исходного раствора ферментного препарата (содержание ферментного препарата 10 %) добавляют 9 мл дистиллированной воды. Раствор 2: К 1 мл исходного раствора ферментного препарата (содержание ферментного препарата 10 %) добавляют 4 мл дистиллированной воды и 5 мл раствора ингибитора.

Раствор 3: К 1 мл исходного раствора ферментного препарата (содержание ферментного препарата 10 %) добавляют 9 мл раствора ингибитора.

- Проведение процесса гидролиза крахмала ферментным препаратом Гпюкозим L400. В пробирку вносят 1 мл испытуемого раствора ферментного препарата, нагретого до 30 °С, и приливают 2 мл, раствора крахмала с соответствующей концентрацией, нагретого до той же температуры. Смесь инкубируют при 30 °С в течение 10 мин. Затем пробирки выдерживают 2 мин в кипящей водяной бане для инактивации фермента и охлаждают в проточной воде. В полученных гидролизатах определяют содержание глюкозы глюкозооксидазным методом.

- Определение глюкозы в биологических жидкостях

Для приготовления реактивов используют специальный набор реактивов для определения глюкозы в биологических жидкостях.

Ход анализа:

В 3 пробирки вносят реактивы следующим образом:

контрольная проба - 2 мл рабочего раствора глюкозооксидазы

опытная проба - 0,2 мл раствора, в котором определяется содержание глюкозы и 2мл рабочего раствора глюкозооксидазы

калибровочная проба - 0,2 мл калибровочного раствора глюкозы (1,0 ммоль/л) и 2 мл рабочего раствора глюкозооксидазы

Пробирки инкубируют 15 минут при температуре 37 °С или 30 мин при 20 °С. Через 5-10 минут после начала инкубации пробирки интенсивно встряхивают. После окончания инкубации определяют оптическую плотность при длине волны 510 нм (470-540 нм, зеленый светофильтр) в кювете с толщиной слоя 10 мм против холостой пробы. Окраска устойчива в течение 1 часа после окончания инкубации. Приготовление рабочего раствора глюкозооксидазы описано выше.

Обработка результатов:

Содержание глюкозы в полученных гидролизатах находят по следующей формуле:

С = (Д0/ Дк)х10,

где, С - содержание глюкозы в опытной пробе, ммоль/л (мкмоль/мл)

Д0 -оптическая плотность опытной пробы

Дк - оптическая плотность калибровочной пробы

10 - содержание глюкозы в калибровочной пробе, ммоль/л

Определение активности фермента.

За единицу глюкоамилазной активности принимают такое количество фермента, которое, действуя на растворимый крахмал, за 1 мин. при 30 °С и рН 4.7 высвобождает 1 мкмоль глюкозы, составляющий 10 % от всей глюкозы, образующейся при полном превращении крахмала (при концентрации крахмала 1 %).

Для определения активности фермента используют следующую формулу:

ГлА = С/Ах10

где, С - количество образовавшейся глюкозы мкмоль/мл;

А - количество исследуемого ферментативного материала (г или мл) в 1 мл гидролизата; 10 пересчет действия фермента на 1 мин.

Для построения зависимости скорости ферментативной реакции от концентрации субстрата используют следующую формулу при вычислении скорости протекания ферментативной реакции:

V = С/Ахt

где С - количество образовавшейся глюкозы мкмоль/мл;

А - количество исследуемого ферментативного материала (г или мл) в 1мл гидролизата; t - время реакции в мин.

Порядок оформления отчета и его защита

В отчете по лабораторной работе должны быть приведены:

1) название работы;

2) цель работы;

3) план работы;

4) краткое описание проведения эксперимента;

5) полученные результаты по приведенной форме;

6) выводы.

Задание:

Приготовить растворы субстрата с различной концентрацией.

Приготовить растворы Глюкозима L 400, содержащие разные концентрации ингибитора

Изучить влияние концентрации субстрата на проведение ферментативного гидролиза крахмала ферментным препаратом Глюкозим L 400 в присутствии и отсутствии ингибитора.

По полученным результатам построить график зависимости скорости ферментативной реакции от концентрации субстрата.

По полученным данным определите графическим путем - методом Лайнуивера-Берка константы уравнения Михаэлиса-Ментен (Км и Vmax) для этого препарата в присутствии и отсутствии ингибитора. Определите тип ингибирования.

Сделать выводы по проделанной работе

Контрольные вопросы.

1. Рассказать порядок выполнения работы.

2. основное оборудование, применяемое в лабораторной работе?

Лабораторная работа №5

Изучение влияние ионов кальция на активность иммобилизованного препарата глюкоамилазы.

Цель работы: Осуществить иммобилизацию глюкоамилазы (Глюкозим L400) в агаровый гель, содержащий различное количество ионов кальция. Изучить процесс гидролиза крахмала иммобилизованным препаратом и определить при какой концентрации ионов кальция активность препарата является максимальной.

Необходимые реактивы: раствор крахмала с концентрацией 1%; ацетатный буферный раствор с рН=4,7; рабочий раствор глюкозооксидазы; калибровочный раствор глюкозы; агар-агар; физиологический раствор; 10 %-ный раствор хлористого кальция.

Приборы и посуда: колба плоскодонные; чашки Петри; скальпель; пипетки на 0,2; 1; 5 и 10 мл.; мерный цилиндр; пробирки; кипящая водяная баня; термостат с температурами 30 °С, 45-50 °С и 37 °С; фотоэлектроколориметр.

Порядок выполнения  работы:

- Приготовление растворов крахмала для проведения процесса. Для приготовления раствора крахмала 0,22 г растворимого крахмала растворяют в 10 мл дистиллированной воды, перемешивают и кипятят при перемешивании в течение 10 мин на кипящей водяной бане, раствор охлаждают и доводят до 20 мл ацетатным буферным раствором с рН 4,7.

- Иммобилизация глюкоамилазы:

Приготовление растворов геля:

Раствор 1: 200 мг агара суспендируют в 9 мл 0,9% NaCl, нагревают до 100 °С до полного растворения агара и затем охлаждают до 45-50 °С на водяной бане.

Раствор 2: К 200 мг агара добавляют 1 мл 10 % раствора хлористого кальция и 8 мл 0.9% NaCl, нагревают до 100 °С и затем охлаждают до 45-50 °С на водяной бане.

Раствор 3: К 200 мг агара добавляют 2 мл 10 % раствора хлористого кальция и 7 мл 0.9% NaCl, нагревают до 100 °С и затем охлаждают до 45-50 °С на водяной бане.

Раствор 4: К 200 мг агара добавляют 4 мл 10 % раствора хлористого кальция и 5 мл 0.9% NaCl, нагревают до 100 °С и затем охлаждают до 45-50 °С на водяной бане.

Раствор 5: К 200 мг агара добавляют 6 мл 10 % раствора хлористого кальция и 3 мл 0.9% NaCl, нагревают до 100 °С и затем охлаждают до 45-50 °С на водяной бане.

Раствор 6: К 200 мг агара добавляют 8 мл 10 % раствора хлористого кальция и 1 мл 0.9% NaCl, нагревают до 100 °С и затем охлаждают до 45-50 °С на водяной бане.

К каждому из перечисленных выше растворов добавляют 1 мл исходного раствора препарата глюкоамилазы (Глюкозим L 400) и, не вынимая из водяной бани, быстро и тщательно перемешивают агаровые гели. Полученные агаровые гели, содержащие глюкоамилазу, выливают ровным слоем (2-3 мм толщиной) на ровную поверхность (в чашку Петри). После застывания геля его аккуратно разделяют на квадратные пластинки с размером грани 2-3 мм.

- Приготовление испытуемого раствора ферментного препарата. Испытуемый раствор ферментного препарата готовят путем разбавления исходного ферментного препарата Глюкозим L 400 в 10 раз.

- Проведение процесса гидролиза крахмала ферментным препаратом Гпюкозим L400. В пробирку вносят 1 мл испытуемого раствора ферментного препарата, нагретого до 30 °С, и приливают 2 мл, раствора крахмала, нагретого до той же температуры. Смесь инкубируют при 30 °С в течение 10 мин. Затем пробирки выдерживают мин в кипящей водяной бане для инактивации фермента и охлаждают в проточной воде. В полученных гидролизатах определяют содержание глюкозы глюкозооксидазным методом.

- Проведение процесса гидролиза крахмала иммобилизованным ферментным препаратом Гпюкозим L400. На весах отвешивают две навески по 0,5 г иммобилизованного препарата глюкоамилазы, каждую из которых переносят в пробирку. В каждую пробирку приливают 2 мл, раствора крахмала нагретого до температуры 30 °С. Смесь инкубируют при 30 °С в течение 10 мин. Затем жидкость из пробирки сливают в чистую пробирку и выдерживают 2 мин в кипящей водяной бане для инактивации фермента, охлаждают в проточной воде. В полученных гидролизатах определяют содержание глюкозы глюкозооксидазным методом.

- Определение глюкозы в биологических жидкостях глюкозооксидазным методом. Для приготовления реактивов используют специальный набор реактивов для определения глюкозы в биологических жидкостях.

Ход анализа:

В 3 пробирки вносят реактивы следующим образом: контрольная проба - 2мл рабочего раствора глюкозооксидазы; опытная проба - 0,2 мл раствора, в котором определяется содержание глюкозы и 2мл рабочего раствора глюкозооксидазы; калибровочная проба - 0,2 мл калибровочного раствора глюкозы (1,0 ммоль/л) и 2мл рабочего раствора глюкозооксидазы.

Пробирки инкубируют 15 минут при температуре 37 °С или 30 мин при 20 °С. Через 5-10 минут после начала инкубации пробирки интенсивно встряхивают. После окончания инкубации определяют оптическую плотность при длине волны 510 нм (470-540 нм, зеленый светофильтр) в кювете с толщиной слоя 10 мм против холостой пробы. Окраска устойчива в течение 1 часа после окончания инкубации.

Обработка результатов:

Содержание глюкозы в полученных гидролизатах находят по следующей формуле:

С = (Д0/ Дк)х10,

где, С - содержание глюкозы в опытной пробе, ммоль/л (мкмоль/мл)

Д0 -оптическая плотность опытной пробы

Дк - оптическая плотность калибровочной пробы

10 - содержание глюкозы в калибровочной пробе, ммоль/л

Приготовление рабочего раствора глюкозооксидазы описано выше.

Определение активности фермента.

За единицу глюкоамилазной активности принимают такое количество фермента, которое, действуя на растворимый крахмал, за 1 мин. при 30 °С и рН 4,7 высвобождает 1 мкмоль глюкозы, составляющий 10 % от всей глюкозы, образующейся при полном превращении крахмала.

Для определения активности нативного фермента используют следующую формулу:

ГлА = С/Ах10

где, С - количество образовавшейся глюкозы мкмоль/мл;

А - количество исследуемого ферментативного материала (г или мл) в 1 мл гидролизата;

10 пересчет действия фермента на 1 мин.

Для определения активности иммобилизованного фермента используют следующие формулы:

Активность иммобилизованного препарата

ГлАи = С/Бх10

где, С - количество образовавшейся глюкозы мкмоль/мл;

Б - навеска исследуемого иммобилизованного фермента, взятая для проведения гидролиза (г);

10 пересчет действия фермента на 1 мин.

Удельная активность иммобилизованного препарата:

УглА=С/Вх10

где, С - количество образовавшейся глюкозы мкмоль/мл;

В - количество фермента (мл), содержащегося в навеске исследуемого иммобилизованного фермента;

10 - пересчет действия фермента на 1 мин.

Порядок оформления отчета и его защита

В отчете по лабораторной работе должны быть приведены:

1) название работы;

2) цель работы;

3) план работы;

4) краткое описание проведения эксперимента;

5) полученные результаты по приведенной форме;

6) выводы.

Задание:

- Приготовить растворы агарового геля, содержащие различное количество ионов кальция.

- Провести процесс иммобилизации глюкоамилазы в агаровый гель.

- Определить при какой концентрации ионов кальция активность иммобилизованных препаратов максимальна. Данные занести в таблицу:

| Концентраци я хлористого кальция, моль/л | ГлА, Мкмоль/мл*мин | ГлАи, Мкмоль/г*мин | УГлА, Мкмоль/мл*мин |
| --- | --- | --- | --- |

- Определить, как меняется удельная активность иммобилизованных препаратов глюкоамилазы по сравнению с исходной, и сделать выводы.

Контрольные вопросы.

1. Рассказать порядок выполнения работы.

2. основное оборудование, применяемое в лабораторной работе?

Лабораторная работа № 6

Иммобилизация клеток, содержащих глюкозоизомеразу в хитозановый гель

Цель работы: Осуществить иммобилизацию клеток, содержащих глюкозоизомеразу (ГИ). Изучить процесс изомеризации глюкозы иммобилизованными клетками.

Необходимые реактивы: Смесь для проведения изомеризации ( 25 см3 0,2 М фосфатного буфера с рН=7,0 + 10 см3 1,0 М раствора D- глюкозы + 5 см3 0,1 М раствора MgSO4* 7Н2О); 30 % раствор НС1; резорцин 0,1 % раствор в этиловом спирте 96 %; 3% раствор хитозана в 18 % растворе ацетата кобальта; фостфатный буфер рН=6,8; растворы аммиака 10 % и 5% .

Приборы и посуда: колба плоскодонные; чашки Петри; пипетки на 0,2; 1; 5 и 10 мл; мерный цилиндр; пробирки; кипящая водяная баня; термостат с температурами 70 °С и 80 °С; центрифуга; фотоэлектроколориметр.

Порядок выполнения работы:

- Получение клеток, содержащих глюкозоизомеразу. Для получения клеток содержащих ГИ, биомассу Streptomyces rubiginosis ВКМБ АС 836 (или другой штамм с высокой ГИ активностью) выращивали в среде, содержащей ксилит в качестве индуктора синтеза ГИ. После окончания культивирования биомассу отделяют от культуральной жидкости (фильтрованием или центрифугированием) и тщательно отмывают от остатков культуральной жидкости дистиллированной водой.

- Иммобилизация клеток в двойной гель хитозанового комплекса и гидроокиси кобальта. Биомассу, отделенную от культуральной жидкости, суспендируют в 0,05 М фосфатном буфере (рН=6,8), содержащем ионы кобальта и магния при соотношении клеток и буфера 1:3, смесь тщательно перемешивают и выдерживают 30 мин при температуре 70 °С. Термообработанные клетки (влажность 85-95 %) суспендируют в 3 % растворе хитозанового комплекса (ХК), приготовленного на основе 18 % раствора ацетата кобальта (рН=4,0- 4,5, соотношение клеток и раствора ХК 1:1,1-1:1,2). Смесь гомогенизируют в течение 1 мин и затем половину смеси по капле добавляют к 10 % водному раствору аммиака, а половину смеси по капле добавляют к 5 % водному раствору аммиака. Полученные гранулы иммобилизованного препарата отмывают буфером, затем промывают дистиллированной водой до нейтрального значения рН. Препарат высушивают на воздухе при температуре 20-22 °С до остаточной влажности 10-12 %.

В полученных препаратах определяли глюкозоизомеразную активность резорциновым методом.

Определение глюкозоизомеразной активности. Препарат иммобилизованного фермента (или клетки, содержащие ГИ) помещают в 10 мл раствора глюкозы (концентрация раствора 1 М/л), приготовленного на основе фосфатного буфера (рН=7,0 -7,5) и содержащего ионы магния (0,005 М/л). Полученную суспензию выдерживают при температуре 70 °С в течение часа без перемешивания. Затем иммобилизованный препарат или клетки отделяют, а в полученном растворе определяют содержание фруктозы резорциновым методом.

Количественное определение фруктозы резорциновым методом. Раствор, полученный после изомеризации, разводят в 50-100 раз. Из полученного разведения отбирают 2 мл и помещают в пробирку с пришлифованным обратным холодильником, к нему добавляют 2 мл раствора резорцина и 6 мл 30 % раствора соляной кислоты, тщательно перемешивают и нагревают 8 мин на водяной бане при t = 80 °С. Одновременно с опытом ставят контроль. Для этого к 2 мл раствора, содержащего 50 мкг фруктозы, добавляют 2 мл раствора резорцина и 6 мл 30 % раствора соляной кислоты, тщательно перемешивают и нагревают 8 мин на водяной бане при t = 80 °С. После нагревания пробы охлаждают и колориметрируют при 490 нм. Экстинцию измеряют против реактивов, заменяя фруктозу раствором воды.

Обработка результатов:

Содержание фруктозы в опытной пробе находят по формуле (мкг):

с = ахЕ/E 1 ,

где a- количество фруктозы в пробе стандартного раствора, мкг;

Е - экстинция исследуемого (опытного) образца;

Е1 -экстинция стандартного раствора.

За единицу Ги активности принимают такое количество фермента, которое обеспечивает образование 1 мг фруктозы за 1 час при Т=70 ° С и рн =7,0-7,5. Глюкозоизомеразную активность находят по формуле:

ГИ = Сх1000х5/М

где С - количество фруктозы в 2 мл опытной пробы мкг;

5 - коэффициент пересчета на общий объем реакционной среды (10

мл);

1000 - коэффициент пересчета в мг; М - количество препарата фермента (клеток), добавленное для проведения процесса изомеризации (в граммах).

Порядок оформления отчета и его защита

В отчете по лабораторной работе должны быть приведены:

1) название работы;

2) цель работы;

3) план работы;

4) краткое описание проведения эксперимента;

5) полученные результаты по приведенной форме;

6) выводы.

Задание:

Приготовить растворы хитозанового геля.

Провести процесс иммобилизации глюкозоизомеразы в хитозановый гель.

Определить при какой концентрации аммиака активность иммобилизованных препаратов максимальна. Данные занести в таблицу.

- Определить, как меняется активность иммобилизованных препаратов глюкозоизомеразы по сравнению с исходной (активностью не иммобилизованных клеток), и сделать выводы.

Контрольные вопросы.

1. Рассказать порядок выполнения работы.

2. основное оборудование, применяемое в лабораторной работе?

Лабораторная работа №7

Влияние различных добавок на термостабильность амилолитического ферментного препарата «Амилосубтилин Г3х»

Цель работы: Определить термостабильность раствора амилолитического ферментного препарата («Амилосубтилин Г3х»), под влиянием добавок органической и неорганической природы.

Необходимые реактивы: раствор крахмала с концентрацией 1%; ацетатный буферный раствор с рН=4,7; основной раствор йода; рабочий раствор йода; 1% раствор исследуемого препарата фермента.

Приборы и посуда: колбы плоскодонные; пипетки на 0,2; 1; 5 и 10 мл.; мерный цилиндр; пробирки; кипящая водяная баня; термостат с температурами 30 °С и 37 °С; фотоэлектроколориметр.

Порядок выполнения работы:

- Приготовление растворов фермента, содержащих добавки. В первую пробирку вносят 10 мл исходного раствора фермента и добавляют 110 мг хлорида кальция и тщательно перемешивают (концентрация хлористого кальция - 10-1 моль/л). Во вторую пробирку вносят 10 мл исходного раствора фермента и добавляют 50 мг сорбита, тщательно перемешивают содержимое пробирки до полного растворения сорбита (концентрация сорбита - 0,5 %). В третью пробирку вносят 10 мл исходного раствора фермента. Сразу же после приготовления из всех полученных образцов отбирают по 1 мл и используют для проведения процесса гидролиза крахмала и определения исходной активности ферментного препарата. Далее пробирки закрывают воздушными холодильниками и ставят в термостат с температурой 65 °С на 60 мин. Через каждые 15 мин проводят отбор проб (по 1 мл), которые охлаждают до Т = 30 °С и используют для гидролиза крахмала.

- Гидролиз крахмала. Готовят 1 % раствор крахмала (см. выше) и нагревают его до температуры 30 °С. Затем 1 мл ферментного препарата, прошедшего тепловую обработку, помещают в чистую пробирку, предварительно добавив в нее 2 мл 1%-го раствора крахмала нагретого до t = 30 °С. Такую же процедуру проделывают со всеми испытуемыми растворами фермента. Содержимое каждой пробирки тщательно перемешивают, и выдерживают в ультротермостате при температуре 30 °С в течение 10 минут для прохождения процесса гидролиза. В полученных гидролизатах определяют количество прогидролизованного крахмала и амилолитическую активность. Для этого в колбы вносят по10 см3 рабочего раствора йода, затем переносят туда по 0,1 см3 гидролизата. Содержимое колб перемешивают. Полученные растворы приобретают следующую окраску: контрольный - синюю, опытный - фиолетовую различной интенсивности в зависимости от количества непрогидролизованного крахмала.

Непосредственно после смешивания растворов определяют их оптическую плотность на фотоэлектроколориметре, используя светофильтр с максимум светопропускания при 1 = 656 нм (640-690 нм), пользуясь кюветами с толщиной поглощающего свет слоя 1 см. Контрольным раствором при колориметрировании исследуемых растворов является дистиллированная вода.

Оптическая плотность контрольного раствора Д1 соответствует количеству исходного крахмала субстрата. Оптическая плотность опытного раствора Д2 соответствует количеству крахмала, оставшегося после действия фермента. Разница между показателями оптических плотностей растворов соответствует гидролизованному количеству крахмала субстрата.

Количество гидролизованного крахмала с (в г) определяют по формуле:

с = 0,1х(Д1-Д2)/Д1,

где, 0,1 - количество крахмала, взятого на испытание в качестве субстрата, г.

Если количество гидролизованного крахмала меньше 0,02 или больше 0,07 г, то испытания повторяют. Для этого при приготовлении рабочего раствора фермента берут большее или меньшее количество исходного раствора для разбавления.

Если в результате ферментативной реакции количество превращенного крахмала находится в указанных пределах, полученные данные используют для расчета амилолитической активности или скорости гидролиза.

Обработка результатов:

Амилолитическую активность АС (ед/мл) препаратов бактериального происхождения определяют по формуле:

АС= (5,885хс + 0,001671)х1000/n ,

где 5,885; 0,001671 - коэффициенты расчетного уравнения, полученные при математической обработке экспериментальных данных зависимости количества гидролизованного крахмала от количества фермента, взятого для испытания (в коэффициенты введен множитель для пересчета на 1 час действия фермента);

с - количество прогидролизованного крахмала, г;

1000 - коэффициент пересчета миллиграммов в граммы;

n - количество ферментного препарата, взятое для испытания, мг или мл.

Порядок оформления отчета и его защита

В отчете по лабораторной работе должны быть приведены:

1) название работы;

2) цель работы;

3) план работы;

4) краткое описание проведения эксперимента;

5) полученные результаты по приведенной форме;

6) выводы.

Задание:

- Приготовить раствор крахмала с концентрацией 1%.

| Образец | Время тепловой обработки, мин | АС, ед/г | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Исходный раствор ферментного препарата | 0 15 30 45 60 |  |  |
| Раствор ферментного препарата с добавкой хлористого кальция | 0 15 30 45 60 |  |  |
| Раствор ферментного препарата, содержащий сорбит | 0 15 30 45 60 |  |  |

Изучить влияние хлористого кальция и сорбита на термостабильность растворов ферментного препарата «Амилосубтилин Г3х». Результаты исследования занести в таблицу:

По полученным результатам построить график зависимости активности ферментного препарата от времени тепловой обработки.

Определить, какая из добавок (органической природы или неорганическая) в большей степени способствуют сохранению активности ферментного препарата. Сделать выводы по проделанной работе.

Контрольные вопросы.

1. Рассказать порядок выполнения работы.

2. основное оборудование, применяемое в лабораторной работе?

Лабораторная работа № 8

Влияние эмульгаторов на активность липазы

Цель работы: Изучить влияние эмульгаторов природного и синтетического происхождения на активность липазы

Необходимые реактивы: Оливковое масло; 2% раствор поливинилового спирта; 0,25 % раствор твина 20; 2% раствор яичного альбумина; 3% раствор желатина; 1н раствор HCl; 0,05н раствор NaOH; Фосфатно-цитратный буфер с рН=7,0; 1% раствор фенолфталеина; 90% раствор спирта; 1% раствор фермента;

Приборы и посуда: колбы плоскодонные; пищевой гомогенизатор; пипетки на 1; 5; 10 мл; мерные цилиндры; бюретка; баня со льдом; термостат.

Одна из отличительных особенностей гидролиза жиров липазой заключается в действии фермента на поверхности раздела фаз гидролизуемый эфир - вода. При этом фермент водорастворим, а субстрат, эмульгированный или диспергированный в воде, образует нерастворимую фазу. Для эмульгирования жиров применяют различные природные и синтетические эмульгаторы. При использовании в качестве субстратов эмульсий растительных масел показано, что липолитическая активность может в значительной степени меняться в зависимости от природы эмульгатора.

Порядок выполнения  работы:

1. Приготовление эмульсий:

В качестве эмульгаторов используют:

- 0,25 % раствор твина 20;

- 2 % раствор яичного альбумина;

- 3 % раствор желатина;

- 2 % раствор поливинилового спирта (в качестве контроля).

Для приготовления субстрата 100 см3 оливкового масла смешивают со 150 см3 раствора соответствующего эмульгатора в пищевом гомогенизаторе в течение 5-10 минут. Полученные эмульсии выдерживают на льду в течение 60 мин. Если расслаивание не наблюдается, субстрат пригоден к использованию. Если замечено расслаивание, перемешивание необходимо повторить.

Затем из полученных эмульсий отбирают по 10 см3 и используют, отобранный субстрат для определения активности липазы по модифицированному методу Ота-Ямада (см. выше).

Оставшуюся часть эмульсий используют для определения устойчивости эмульсий. Для этого 50 мл соответствующей эмульсии помещают в мерный цилиндр и оставляют на льду в течение еще 60 минут. Отмечают время начала расслаивания каждой эмульсии. Делают выводы об устойчивости полученных эмульсий.

Порядок оформления отчета и его защита

В отчете по лабораторной работе должны быть приведены:

1) название работы;

2) цель работы;

3) план работы;

4) краткое описание проведения эксперимента;

5) полученные результаты по приведенной форме;

6) выводы.

Задание:

- Приготовить эмульсии оливкового масла с использованием различных эмульгаторов

- Провести процесс гидролиза оливкового масла панкреатической липазой

- Определить при использовании какого эмульгатора скорость гидролиза максимальна, и сделать выводы.

- Определить, как зависит активность липазы от устойчивости эмульсии, и сделать выводы. Данные занести в таблицу:

| Эмульгатор и его концентрация | Активность липазы ЛС (ед/г) | Время расслаивания эмульсии, мин |
| --- | --- | --- |

Контрольные вопросы.

1. Рассказать порядок выполнения работы.

2. основное оборудование, применяемое в лабораторной работе?

Лабораторная работа №9

Изменение активности целлюлазы под действием 1,4-бутиленгликоля

Цель работы: Определение влияния на активность целлюлазы 1,4-бутиленгликоля

Методы определения активности целлюлолитических ферментов основаны на разных принципах и предусматривают применение разных субстратов. За единицу целлюлолитической активности принято такое количество фермента, которое в стандартных условиях катализирует за один час гидролиз целлюлозы с образованием 1 мг глюкозы, составляющего 1,8 % от количества глюкозы, получающегося при полном превращении в этот сахар целлюлозы, взятой на ферментативную реакцию.

Необходимые реактивы: 1,4-бутиленгликоль; измельченная (2 х 2 мм) фильтровальная бумага; ферментный препарат целлюлазы; ацетатный буферный раствор с рН=4,7; 5% водный раствора фенола; концентрированная серная кислота; рабочий раствор глюкозооксидазы; калибровочный раствор глюкозы.

Приборы и посуда: пробирки; пипетки на 0,2; 1; 5 и 10 мл.; мерный цилиндр; мерная колба (200 мл); кипящая водяная баня; термостат с температурами 40 °С, 37 °С; фотоэлектроколориметр.

Порядок выполнения работы:

- Приготовление раствора ферментного препарата. При определении активности очищенных ферментных препаратов измельченную навеску 0,2 г взвешивают на аналитических весах, тщательно растирают с небольшим количеством дистиллированной воды и количественно переносят в мерную колбу на 200 мл, объем раствора доводят до метки. Раствор тщательно перемешивают и фильтруют через бумажный фильтр - исходный раствор целлюлазы, используют в день приготовления.

- Приготовление растворов целлюлазы, содержащих 1,4- бутиленгликоль. Исходный раствор делят на две части: 150 мл оставляют выдерживаться при комнатной температуре, а вторую 50 мл выдерживают на кипящей водяной бане в течение 20 минут - инактивированный раствор целлюлазы.

Затем готовят ряд растворов методом последовательных разведений с содержанием добавки от 0,01% до 1%. Для этого 1,4- бутиленгликоля 0,2 г взвешивают на аналитических весах, тщательно растворяют в небольшом количестве исходного раствора целлюлазы и количественно переносят в мерный цилиндр на 20 мл. Объем раствора доводят до метки исходным раствором целлюлазы (до 20 мл), получают раствор целлюлазы А.

Для приготовления раствора целлюлазы Б: 1 мл раствора целлюлазы А переносят в колбу и добавляют 9 мл исходного раствора целлюлазы.

Для приготовления раствора целлюлазы С 1 мл раствора целлюлазы Б переносят в колбу и добавляют 9 мл исходного раствора целлюлазы.

- Гидролиз целлюлозосодержащего сырья. В качестве добавки используется 1,4-бутиленгликоль.

Для проведения ферментативной реакции в ряд пробирок помещают по 0,5 г субстрата (измельченной 2 х 2 мм фильтровальной бумаги), приливают по 2 мл ацетатного буферного раствора с рН=4,7 и вносят соответственно:

В первую пробирку 1 мл исходного раствора целлюлазы;

Во вторую пробирку 1 мл раствора целлюлазы А;

В третью пробирку 1 мл раствора целлюлазы Б;

В четвертую пробирку 1 мл раствора целлюлазы С;

В пятую пробирку 1 мл инактивированного раствора целлюлазы;

Раствор сравнения 1 содержит 0,5 г субстрата, 2 мл ацетатного буферного раствора и 1 мл дистиллированной воды.

Все пробирки хорошо перемешивают круговыми движениями и инкубируют в термостате при температуре 40 0С в течение 1 часа.

Затем пробирки выдерживают на кипящей водяной бане для прекращения реакции 10 минут.

В полученных гидролизатах определяют общее содержание сахаров фенол-сернокислотным методом и содержание глюкозы глюкозооксидазным методом.

- Определение общего содержания сахаров фенол - сернокислотным методом.

Ход анализа:

В пробирку вносят 1 мл раствора полученного гидролизата. Добавляют в пробирку по 0,5 мл 5% водного раствора фенола и тут же в центр медленно по каплям вносят 2,5 мл концентрированной серной кислоты (работу проводят под тягой!).

Для приготовления контрольного раствора в пробирку вносят раствор сравнения, добавляют в пробирку по 0,5 мл 5% водного раствора фенола и тут же в центр медленно по каплям вносят 2,5 мл концентрированной серной кислоты (работу проводят под тягой!).

Пробирки перемешивают и выдерживают при температуре - 25-30 °С 20 минут. Растворы приобретают желто-оранжевую окраску устойчивую в течение 24 часов.

Измерение интенсивности окраски проводят спектрофотометрически в односантиметровых кюветах при длине волны 490 нм против контрольного раствора.

Количество сахаров в пробе определяют по калибровочной кривой, используя полученные значения оптических плотностей.

Для построения калибровочного графика готовят стандартные растворы, содержащие глюкозу в определенных концентрациях. В стандартных растворах определяют содержание редуцирующих сахаров фенол - сернокислотным методом. Зависимость оптических плотностей от концентрации стандартных растворов глюкозы представлена в таблице 3.6.

Концентрации глюкозы, мкг/мл

Ход анализа:

В пробирки вносят по 2 мл рабочего раствора глюкозооксидазы и добавляют дозатором по 0,02 мл соответствующего гидролизата.

Раствор сравнения содержит 2 мл рабочего раствора глюкозооксидазы.

Калибровочный контроль содержит 2 мл рабочего раствора глюкозооксидазы и 0,02 мл раствора глюкозы.

Пробирки инкубируют 15 минут при 37 °С или 30 минут при 20 °С. через 5-10 минут после начала инкубации пробирки интенсивно встряхивают. После окончания инкубации определяют оптическую плотность при длине волны 490 нм в кювете с толщиной слоя 1 см против раствора сравнения.

Растворы постепенно приобретают розовую окраску, которая устойчива в течение 1 часа после окончания инкубации.

Содержание глюкозы в опытных пробах определяется по формуле:

С = ДО/ДКх10

где, С - содержание глюкозы в опытной пробе, ммоль/л;

Д0 - оптическая плотность опытной пробы;

ДК - оптическая плотность калиброчной пробы;

10 - содержание глюкозы в калибровочной пробе, ммоль/л.

Порядок оформления отчета и его защита

В отчете по лабораторной работе должны быть приведены:

1) название работы;

2) цель работы;

3) план работы;

4) краткое описание проведения эксперимента;

5) полученные результаты по приведенной форме;

6) выводы.

Задание:

Приготовить растворы ферментного препарата, содержащие различное количество 1,4-бутиленгликоля.

Провести гидролиза целлюлозы

Определить, как меняется активность целлюлазы при добавлении 1,4-бутиленгликоля, и сделать выводы. Данные занести в таблицу:

| Концентрация 1,4-бутиленгликоля | Активность целлюлазы, (ед/г) | Изменение активности по сравнению с исходной, % |
| --- | --- | --- |

Контрольные вопросы.

1. Рассказать порядок выполнения работы.

2. основное оборудование, применяемое в лабораторной работе?

Лабораторная работа №10

Ингибирование активности трипсина трасилолом

Цель работы: Изучить процесс ингибирования трипсина трасилолом.

Необходимые реактивы: 1 % раствор казеина; раствор трипсина (510-4 % в 0,005 н. HCl); трасилол (аптечный препарат); 10 % раствор трихлоруксусной кислоты; 3% раствор желатина; 0,5н раствор NaOH; Фосфатный буфер с рН=7,8;реактив Фолина.

Приборы и посуда: пробирки; пипетки на 1, 2 и 5 мл; термостат с температурой 37 °С.

Трасилол - полипептид, выделенный из околоушных желез крупного рогатого скота. Является ингибитором ряда протеолитических ферментов - трипсина, фибринолизина, химотрипсина. Используется для лечения острого и хронического панкреатита, панкреонекроза.

Порядок выполнения работы:

- Гидролиз казеина. В ряд пробирок вносят по 1 мл раствора казеина, 1,5 мл фосфатного буфера и по 0,5 мл раствора трипсина, содержимое пробирок тщательно перемешивают. Затем в первую пробирку добавляют 1 мл дистиллированной воды, во вторую пробирку 1 мл трасилола, в третью пробирку 0,5 мл трасилола и 0,5 мл воды, в четвертую пробирку 0,25 мл трасилола и 0,75 мл воды, в пятую пробирку (контрольная проба) добавляют 3 мл раствора ТХУ.

Все пробы тщательно перемешивают и инкубируют в термостате при 37 °С в течение 20 минут. Затем в пробирки 1-4 добавляют по 3 мл 10 % раствора ТХУ, перемешивают и через 10 мин все пробы фильтруют через маленькие воронки с бумажными фильтрами в сухие пробирки. Фильтрат должен быть совершенно прозрачен.

Определение степени гидролиза белка. Готовят 5 пробирок, в каждую наливают по 5 мл раствора гидроксида натрия, 2,5 мл соответствующего фильтрата и 0,5 мл реактива Фолина. Все пробирки перемешивают и выдерживают 30 мин. Оптическую плотность опытных растворов определяют по отношению к контрольному на фотоколориметре при длине волны 656-670 нм.

Порядок оформления отчета и его защита

В отчете по лабораторной работе должны быть приведены:

1) название работы;

2) цель работы;

3) план работы;

4) краткое описание проведения эксперимента;

5) полученные результаты по приведенной форме;

6) выводы.

Задание:

Изучить гидролиз казеина трипсином в присутствии ингибитора трасилола.

Определить при какой концентрации трасилола активность фермента снижается в 2 раза, сделать выводы по проделанной работе

Контрольные вопросы.

1. Рассказать порядок выполнения работы.

2. основное оборудование, применяемое в лабораторной работе?

Лабораторная работа №11

Гидролиз оливкового масла панкреатической липазой включенной в обращенные мицеллы.

Цель работы: Изучит процесс гидролиза оливкового масла панкреатической липазой включенной в обращенные мицеллы ПАВ.

Многие ферменты сохраняют ферментативную активность при включении их в обращенные мицеллы поверхностно-активных веществ в органических растворителях. Наличие в системе органической фазы дает уникальную возможность изучать взаимодействие ферментов с соединениями, которые растворяются только в органической среде (субстратами, кофакторами, модификаторами ферментативной активности и другими).

Используя обращенные мицеллы с органической фазой, в которой растворен субстрат, исследователь получает возможность избежать стадии эмульгирования субстрата, применяемой при работе с липолитическими ферментами в водной среде.

В результате становится возможным более строго подойти к анализу субстратной специфичности фермента и оценке кинетических параметров.

Необходимые реактивы: Раствор детергента (АОТ, твин, бридж, тритон) в органическом растворителе (гексан, петролейный эфир) 0,05 М/л; 1% раствор панкреатической липазы в буферном растворе (трис- HCl-буфер рН=8,0); оливковое масло; 0,02 N раствор NaOH в 80% этиловом спирте; 1% раствор фенолфталеина в 80% этиловом спирте.

Посуда и приборы: Пробирки с завинчивающимися крышками или бюксы с притертыми крышками; пипетки объемом 1, 2, 5 мл; мерные цилиндры; бюретка для титрования; термостат на 25 °С; термометр.

Порядок выполнения работы:

Для приготовления раствора субстрата готовят 0,1 М/л раствор оливкового масла, используя в качестве растворителя гексан или петролейный эфир (возможно также использование в качестве растворителя пентана, гептана или октана), который содержит ПАВ в концентрации 0,05 М/л. В качестве ПАВа используют: АОТ, Твин 20, Бридж, Тритон 100.

Для включения фермента в обращенные мицеллы в ряд пробирок помещают по 1 мл раствора субстрата, в каждую добавляют по 10 мкл 1% раствора фермента в трис-Н^буфере (рН=8,0, концентрация буфера 0,1 М/л). Смесь интенсивно встряхивают и выдерживают в течение 60 минут при температуре 37 °С. Отбор проб осуществляют каждые 15 минут. Для этого часть пробирок вынимают из термостата и охлаждают до температуры 20 °С, содержимое пробирок тщательно перемешивают и определяют количество выделившейся кислоты титриметрическим методом. Образовавшуюся в ходе реакции олеиновую кислоту оттитровывают спиртовым раствором NaOH (0,02 N раствор в 80% этиловом спирте) с фенолфталеином до устойчивой (не исчезающей в течение 1 минуты) розовой окраски.

Контроль не содержит фермента, фермент добавляют в контрольную пробу непосредственно перед титрованием.

Выход жирных кислот определяют следующим образом:

В =20хKхq/С

где, В - выход жирных кислот, мкмоль/мг.;

К - коэффициент титрования;

q - количество раствора щёлочи, пошедшее на титрование ЖК, выделившихся в процессе реакции за время t (мин);

20 - коэффициент пересчета в мкмоли жирных кислот, найденный расчетным путём;

C - количество фермента, мг.

q= А-В

где А - количество раствора щёлочи, пошедшее на титрование опытной пробы, мл;

В - количество раствора щёлочи, пошедшее на титрование контрольной пробы пробы, мл.

Липолитическую активность рассчитывают по следующей формуле:

V = 20хKхq/Cхt

где V - липолитическая активность, мкмоль/(мг*единица времени);

К - коэффициент титрования;

q - количество раствора щёлочи, пошедшее на титрование ЖК, выделившихся в процессе реакции за время t;

20 - коэффициент пересчета в мкмоли жирных кислот, найденный расчетным путём;

C - количество фермента, мг.

Порядок оформления отчета и его защита

В отчете по лабораторной работе должны быть приведены:

1) название работы;

2) цель работы;

3) план работы;

4) краткое описание проведения эксперимента;

5) полученные результаты по приведенной форме;

6) выводы.

Задание:

- Провести гидролиз оливкового масла панкреатической липазой в мицеллярной системе с использованием в качестве мицеллообразователя ряда ПАВ. Полученные данные занести в таблицу.

| ПАВ | Выход жирных кислот мкмоль/мг фермента за время реакции: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 60 мин |

- Определить, использование какого ПАВ позволяет максимально сохранить активность фермента. Сделать выводы по проделанной работе.

Контрольные вопросы.

1. Рассказать порядок выполнения работы.

2. основное оборудование, применяемое в лабораторной работе?

Лабораторная работа №12

Синтез триглицеридов насыщенных жирных кислот в органических средах

Цель работы: Изучить возможность синтеза триглицерида стеариновой кислоты в системе жидкость: жидкость с применением липолитического препарата «Novozym 868».

Одним из способов получения твердых жировых смесей в настоящее время является добавление к растительным маслам тугоплавких триглицеридов, полученных синтетическим путем. Перспективным и удобным способом получения триглицеридов является ферментативный синтез.

Необходимые реактивы: Органический растворитель - гексан; ферментный препарат «Novozym 868»; глицерин; раствор стеариновой кислоты вгексане (0,5 М/л); 0,02 N раствор NaOH в 80% этиловом спирте; смесь для ТСХ - гексан (петролейный эфир): диэтиловый эфир:уксусная кислота (лед.) в соотношении 80:20:1; 1% раствор фенолфталеина в 80% этиловом спирте; 20% раствор сульфата аммония;

Посуда и приборы: Пробирки с притертыми крышками или бюксы с притертыми крышками; пипетки объемом 1, 2, 5 мл; бюретка для титрования; термостат на 30 °С и на 160 °С; термометр; пластины для ТСХ (Сорбифол, «Silufol» и т.п.); камера для ТСХ.

Порядок выполнения работы

- Синтез триглицеридов. В 2 сухих чистых бюкса с притертыми крышками вносят по 10 мкл ферментного препарата «Novozym 868». Затем к ферментному препарату добавляют по 1 мл раствора реагентов (концентрация глицерина составляет 0,1 М/л, концентрация стеариновой кислоты 0,05 М/л) в гексане

Полученные эмульсии тщательно перемешивают и выдерживают при температуре 30 °С в течение 24 часов без перемешивания. Из каждой пробирки отбирают по 10 мкл для проведения тонкослойной хроматографии (ТСХ) и затем определяют выход триглицеридов методом титрования. Титрование проводят спиртовым раствором щёлочи (0,1 N раствором NaOH) до устойчивой розовой окраски (не исчезающей в течение минуты) с фенолфталеином в качестве индикатора при температуре 20 °С.

Контроль не содержит ферментного препарата. Фермент в контроль добавляют непосредственно перед титрованием. Для приготовления контроля в бюкса вносят по 1 мл раствора реагентов в гексане и выдерживают при температуре 30 °С в течение 24 часов без перемешивания. Затем отбирают по 10 мкл раствора для проведения ТСХ. Непосредственно перед титрованием в раствор вносят 10 мкл ферментного препарата «Novozym 868».

Количество образовавшегося эфира (в %) определяют исходя из количества кислоты, пошедшей на реакцию, по следующей формуле:

К = (А-В)х100/А,

где А - количество раствора щелочи (мл), пошедшее на титрование контрольной пробы;

В - количество раствора щелочи, пошедшее на титрование опытной пробы;

100 -коэффициент пересчета в %.

Для подтверждения образования эфира применяют ТСХ.

Хроматография полученного продукта при проведении синтеза триглицеридов с помощью ферментного препарата «Novozym 868». Одним из наиболее простых и эффективных методов изучения состава смесей, а также установления степени чистоты последних является тонкослойная хроматография. В зависимости от природы неподвижной фазы ТСХ может быть адсорбционной, распределительной, молекулярно-ситовой, осадочной. Ниже рассмотрен весьма широко применяемый адсорбционный вариант ТСХ.

Процесс хроматографического разделения в этом варианте основан на различии в относительном сродстве компонентов смеси к неподвижной фазе (сорбенту) и осуществляется в результате перемещения подвижной фазы (элюента) под действием капиллярных сил по слою сорбента толщиной 0,1-0,5 мм, нанесенного на пластинку. Чтобы избежать испарения элюента с поверхности сорбента, хроматографирование ведут в закрытой камере.

В зависимости от того, в каком направлении перемещается элюент по пластинке, различают нисходящую, горизонтальную и восходящую ТСХ. Поскольку аппаратурное оформление последнего варианта является наиболее простым, он применяется чаще других.

Пластинки для хроматографии можно изготавливать самим, но в настоящее время широко используют удобные в работе готовые пластинки типа «Silufol», «Сорбифол» и т.п.

Для проведения анализа методом ТСХ используют 0,5 % - 1% растворы испытуемого вещества или смеси веществ в легколетучем неионизированном растворителе. Хроматографическую пластинку размечают, как показано на рисунке 4.2.

Положение пятна, определяемое по максимальной плотности, характеризуется фактором замедления Rf:

Rf = Расстояние, пройденное веществом от линии старта

Расстояние, пройденное эюентом от линии старта

Значение Rf определяется тремя основными факторами:

- Степенью сродства хроматографируемого органического соединения к сорбенту.

- Свойствами самого сорбента, которые определяются не только химической природой сорбента, но и микроструктурой его поверхности.

- Природой элюента.

Часто для идентификации соединений в смеси наносят так называемых свидетелей, то есть растворы стандартных веществ, наличие которых предполагается в смеси.

Для хроматографии полученных продуктов используют пластинки "Silufol". Хроматографию проводят по восходящему методу в системе растворителей - гексан : диэтиловый эфир : уксусная кислота (ледяная) 80:20:1. Систему растворителей вносят в хроматографическую камеру заранее (не менее чем за 1 час до начала элюирования) для насыщения камеры парами. На стартовую линию силикагелевой пластинки "Silufol" наносят 10 мкл анализируемого раствора и 10 мкл контрольного раствора. Элюирование проводят по восходящему методу до высоты ~ 110 мм (продолжительность элюирования 25-35 минут). Пластинки подсушивают при комнатной температуре в течение нескольких минут, затем обрызгивают 20% раствором сульфата аммония и нагревают в сушильном шкафу при температуре 160-180 °С в течение 5-15 минут. Идентификацию соединений проводят сравнивая опытную пробу контрольной, и по значениям Rf описанным в литературе. Характерные значения Rf указаны в таблице

Порядок оформления отчета и его защита

В отчете по лабораторной работе должны быть приведены:

1) название работы;

2) цель работы;

3) план работы;

4) краткое описание проведения эксперимента;

5) полученные результаты по приведенной форме;

6) выводы.

Задание

Осуществить синтез триглицеридов стеариновой кислоты с помощью ферментного препарата «Novozym 868» в неводной среде.

Определить выход эфира титриметрическим методом.

Подтвердить образование триглицеридов методом ТСХ, сделать выводы по проделанной работе.

Контрольные вопросы.

1. Рассказать порядок выполнения работы.

2. основное оборудование, применяемое в лабораторной работе?

Лабораторная работа №13

Синтез воскоподобных эфиров с помощью панкреатической липазы в среде органического растворителя

Цель работы: Осуществить синтез воскоподобных соединений с помощью панкреактической липазы

Необходимые реактивы: Органический растворитель - гексан, петролейный эфир; панкреатическая липаза в порошке; цетиловый спирт; 0,05 М/л раствор лауриновой кислоты в органическом растворителе; 0,02 N раствор NaOH в 80% этиловом спирте; смесь для ТСХ - гексан (петролейный эфир):диэтиловый эфир:уксусная кислота (лед.) в соотношении 80:20:1; 1% раствор фенолфталеина в 80% этиловом спирте; 20% раствор сульфата аммония.

Посуда и приборы: Пробирки с завинчивающимися крышками или бюксы с притертыми крышками; пипетки объемом 1,2,5 мл.; мерные цилиндры; бюретка для титрования; термостат на 25 °С и на 160 °С; термометр; пластины для ТСХ (Сорбифол, «Silufol» и т.п.); камера для ТСХ.

Порядок выполнения работы

Синтез эфира лауриновой кислоты и цетилового спирта в гексане. Для изучения возможности синтеза воскоподобных эфиров, с помощью панкреатической липазы, в качестве среды реакции подходят гексан или петролейный эфир. В 4 пробирки помещают по 10 мг лиофильно высушенного фермента и добавляют по 2 мл субстратной смеси, содержащей цетиловый спирт и лауриновую кислоту в концентрациях 0,05 М/л.

Контроль не содержит фермента. Фермент добавляют непосредственно перед титрованием.

Пробирки тщательно закрывают, перемешивают и выдерживают в термостате в течение 6, 12 и 24 часов при температуре 30 °С.

По истечении времени выдержки проводят титрование контрольной и опытной пробы 0,1 Н раствором NaOH в 80% спирте, с использованием в качестве индикатора фенолфталеина (1% раствор в 80% спирте), до появления устойчивой розовой окраски.

Количество образовавшегося эфира (в %) определяют исходя из количества кислоты, пошедшей на реакцию, по следующей формуле:

К = (А-В)х100/А,

где А - количество раствора щелочи (мл) пошедшее на титрование контрольной пробы;

В - количество раствора щелочи, пошедшее на титрование опытной пробы;

100 -коэффициент пересчета в %.

Для подтверждения образования воскоподобного эфира используют метод тонкослойной хроматографии (ТСХ).

- Проведение ТСХ. Хроматографию смеси с полученными воскоподобными эфирами проводят по восходящему методу в системе

- растворителей - гексан : диэтиловый эфир : уксусная кислота (ледяная) 80:20:1 используя пластинки «Silufol», «Сорбифол» .

На стартовую линию силикагелевой пластинки "Silufol" наносят 10 мкл анализируемого раствора и 10 мкл контрольного раствора. Элюирование проводят по восходящему методу до высоты ~ 110 мм (продолжительность элюирования 25-35 минут). Пластинки подсушивают при комнатной температуре в течение нескольких минут, затем обрызгивают 20% раствором сульфата аммония и нагревают в сушильном шкафу при температуре 160-180 °С в течение 5-15 минут. Липиды образуют темные пятна. Идентификацию проводят, сравнивая опытную пробу с контрольной и по значениям Rf описанным в литературе.

Характерные значения Rf указаны в таблице

| Соединение | Система растворителей | Rf |
| --- | --- | --- |
| Цетиловый спирт | гексан:диэтиловый эфир: уксусная кислота (ледяная) 80:20:1. | 0,19-0,22 |
| Жирная кислота |  | 0,38-0,39 |
| Воскоподобный эфир |  | 0,88-0,9 |

Порядок оформления отчета и его защита

В отчете по лабораторной работе должны быть приведены:

1) название работы;

2) цель работы;

3) план работы;

4) краткое описание проведения эксперимента;

5) полученные результаты по приведенной форме;

6) выводы.

Задание:

- Осуществить синтез цетиллаурата с помощью панкреатической липазы в неводной среде.

- Определить выход эфира титриметрическим методом.

- Подтвердить образование воскоподобного эфира методом ТСХ, сделать выводы по проделанной работе.

Контрольные вопросы.

1. Рассказать порядок выполнения работы.

2. основное оборудование, применяемое в лабораторной работе?

Лабораторная работа №14

Синтез эфиров полиэтиленгликоля с помощью панкреатической липазы

Цель работы: Изучить влияние среды реакции на синтез эфира лауриновой кислоты и полиэтиленгликоля 400

Необходимые реактивы: Органический растворитель - гексан, бензол и их смеси; панкреатическая липаза в порошке; Полиэтиленгликоль 400 (ПЭГ 400); раствор лауриновой кислоты в органическом растворителе; 0,02 N раствор NaOH в 80% этиловом спирте; смесь для ТСХ - гексан (петролейный эфир):диэтиловый эфир:уксусная кислота (лед.) в соотношении 60:60:1; 1% раствор фенолфталеина в 80% этиловом спирте; 20% раствор сульфата аммония; раствор бромтимолового синего (0,1 % водный раствор); фосфатный буфер (рН _ 8,4).

Посуда и приборы: Пробирки с притертыми крышками или бюксы с притертыми крышками; колба с притертой крышкой; пипетки объемом

1,2,5 мл.; мерные цилиндры; бюретка для титрования; термостат на 30 °С и на 160 °С; термометр; пластины для ТСХ (Сорбифол, «Silufol» и т.п.); камера для ТСХ.

Порядок выполнения работы:

- Синтез эфиров ПЭГ 400. В 7 сухих чистых пробирок с притертыми крышками (или в бюксы) вносят по 5 мг сухого ферментного препарата панкреатической липазы. Затем к ферментному препарату добавляют по 1 мл раствора реагентов (концентрация ПЭГ 400 составляет 0,1 М/л, концентрация лауриновой кислоты 0,05 М/л) в одном из органических растворителей: в 1 пробирку раствор реагентов в бензоле; в 2 пробирку раствор реагентов в гексане;

- в 3 пробирку раствор реагентов в смеси бензола с гексаном, соотношение растворителей (бензол: гексан, (об./об.): 1:4;

- в 4 пробирку раствор реагентов в смеси бензола с гексаном, соотношение растворителей (бензол: гексан, (об./об.): 2:3;

- в 5 пробирку раствор реагентов в смеси бензола с гексаном, соотношение растворителей (бензол: гексан, (об./об.): 1:1;

- в 6 пробирку раствор реагентов в смеси бензола с гексаном, соотношение растворителей (бензол: гексан, (об./об.): 3:2;

в 7 пробирку раствор реагентов в смеси бензола с гексаном, соотношение растворителей (бензол: гексан, (об./об.): 4:1

Полученные суспензии тщательно перемешивают и выдерживают при температуре 30 °С в течение 48 часов без перемешивания. Из каждой пробирки отбирают по 10 мкл для проведения ТСХ и затем определяют выход эфиров ПЭГ 400 методом титрования. Титрование проводят спиртовым раствором щёлочи (0,1 N раствором NaOH) до устойчивой розовой окраски (не исчезающей в течение минуты) с фенолфталеином в качестве индикатора при температуре 20 °С.

Контроль не содержит ферментного препарата. Фермент в контроль добавляют непосредственно перед титрованием. Для приготовления контроля в 7 пробирок с притертой крышкой (или бюкса) вносят по 1 мл раствора реагентов в одном из органических растворителей (бензоле, гексане или смеси бензола с гексаном, соотношение растворителей (бензол: гексан, (об./об.): 1:4; 2:3; 1:1; 3:2; 4:1) и выдерживают при температуре 30 °С в течение 48 часов без перемешивания. Затем отбирают по 10 мкл раствора из каждой пробирки для проведения ТСХ. Непосредственно перед титрованием в раствор вносят по 5 мг сухого ферментного препарата панкреатической липазы.

Количество образовавшегося эфира (в %) определяют, исходя из количества кислоты, пошедшей на реакцию, по следующей формуле:

К = (А-В)х00/А,

где А - количество раствора щелочи (мл) пошедшее на титрование контрольной пробы;

В - количество раствора щелочи, пошедшее на титрование опытной пробы;

100 -коэффициент пересчета в %.

Для подтверждения образования эфира применяют ТСХ и качественную реакцию с бромтимоловым синим.

- Хроматография полученного продукта при проведении синтеза эфиров ПЭГ 400 с помощью панкреатической липазы.

- Для хроматографии используют пластинки "Silufol". Хроматографию проводят по восходящему методу в системе растворителей - гексан:диэтиловый эфир: уксусная кислота (ледяная) 60:60:1. Систему растворителей вносят в хроматографическую камеру заранее (не менее чем за 1 час до начала элюирования) для насыщения камеры парами. На стартовую линию силикагелевой пластинки "Silufol" наносят 10 мкл анализируемого раствора и 10 мкл контрольного раствора. Элюирование проводят по восходящему методу до высоты ~ 110 мм (продолжительность элюирования 25-35 минут). Пластинки подсушивают при комнатной температуре в течение нескольких минут, затем обрызгивают 20% раствором сульфата аммония и нагревают в сушильном шкафу при температуре 160-180 °С в течение 5-15 минут. Идентификацию соединений проводят сравнивая опытную пробу контрольной, и по значениям Rf описанным в литературе.

| Характерные значения Rf указаны в таблице: | Система растворителей | Rf |
| --- | --- | --- |
| Полиэтиленгликоль* | гексан:диэтиловый эфир: уксусная кислота (ледяная) 60:60:1. | 0 |
| Жирная кислота |  | 0,7-0,75 |
| Сложный эфир полиэтиленгликоля |  | 0,088-0,1 |

- Реакция с бромтимоловым синим. При добавлении неионогенного ПАВа, полученного на основе ПЭГ, к раствору бромтимолового синего (0,1 % водный раствор) в присутствии фосфатного буфера (рН _ 8,4) происходит изменение окраски от синей к жёлтой, что объясняется адсорбцией индикатора на мицеллах эфира ПЭГ. Изменение окраски прямо пропорционально количеству добавленного эфира ПЭГ. При добавлении полиэтиленгликоля, а также жирной кислоты реакция не происходит.

Для проведения реакции с бромтимоловым синим необходимо получить небольшое количество чистого эфира ПЭГ 400. Для этого в сухую чистую колбу с притертой крышкой (или в бюкс) вносят 50 мг сухого ферментного препарата панкреатической липазы. Затем к ферментному препарату добавляют 10 мл раствора реагентов в одном из органических растворителей (при оптимальном соотношении растворителей, определенном ранее). Раствор реагентов следующий: концентрация ПЭГ 400 составляет 0,1 М/л, концентрация лауриновой кислоты 0,05 М/л. Полученные суспензии тщательно перемешивают и выдерживают при температуре 30 °С в течение 48 часов без перемешивания.

Затем растворитель отгоняют под вакуумом. К полученному эфиру

- ПЭГ 400 монолаурат добавляют 2 мл раствора бромтимолового синего и перемешивают окраска меняется с синей на желтую или желто-зеленую.

Порядок оформления отчета и его защита

В отчете по лабораторной работе должны быть приведены:

1) название работы;

2) цель работы;

3) план работы;

4) краткое описание проведения эксперимента;

5) полученные результаты по приведенной форме;

6) выводы.

Задание:

- Осуществить синтез ПЭГ 400 монолаурата с помощью панкреатической липазы в неводной среде.

- Определить выход эфира титриметрическим методом.

- Подтвердить образование ПЭГ 400 монолаурата методом ТСХ и реакцией с бромтимоловым синим, сделать выводы по проделанной работе.

Контрольные вопросы.

1. Рассказать порядок выполнения работы.

2. основное оборудование, применяемое в лабораторной работе?

Правила техники безопасности при работе в лаборатории

При работе в лабораториях кафедры необходимо соблюдать следующие правила:

1.    Перед началом занятий необходимо надеть белые халаты и  косынки или колпаки.

2.    На рабочем месте не следует держать никаких посторонних предметов. Сумки и портфели укладываются в специальный шкафчик.

3.        Категорически запрещается пить воду из химической посуды.

4.    Не включать и не выключать без разрешения преподавателя рубильники  и  приборы.  Следить  за  состоянием  изоляции  проводов,  электроарматуры и оборудования.

5.       Нельзя пробовать на вкус реактивы.

6.       Горячие и раскаленные предметы ставить только на асбестовую сетку или иную термостойкую прокладку.

7. Горящие спиртовки, горелки должны находиться от воспламеняющихся  веществ  (бензин,  эфир,  спирт  и  др.)  на  расстоянии не ближе 3 м.

8.   Окончив  работу,  надо  привести  в  порядок  рабочее  место  (вымыть посуду, поставить на место реактивы, приборы и т. п.) и сдать его лаборанту кафедры.

Порезы стеклом. В лаборатории очень часто наблюдается порезы рук стеклом. Если при порезе в ранку попал кусочек стекла, надо, прежде всего, удалить его пинцетом. Затем смазать рану спиртовым раствором йода (или раствором Люголя), прикрыть кусочком ваты и наложить повязку. Если кровотечение сразу не прекращается, надо приложить к ранке кусочек кровоостанавливающей ваты. Ее можно изготовить в лаборатории, пропитав гигроскопическую вату 10%-ным раствором хлорного железа FeCl3 при сильном кровотечении, связанном с ранением более крупных кровеносных сосудов, надо временно перетянуть руку эластичным жгутом из резиновой трубки. Как только кровотечение остановится, жгут надо немедленно снять.

Первая помощь при ожогах. При термических ожогах, чтобы предупредить образование пузырей, нужно сразу же смочить обоженные места 5%-ным раствором таннина в 40%-ном этиловом спирте. Лучше наложить небольшой компресс из ваты или марли, смоченной этим раствором.  При ожогах крепкими кислотами следует немедленно промыть обоженный участок водой, а затем наложить компресс из ваты или марли, смоченной 1%-ным раствором соды.  При ожогах крепкими щелочами нужно промыть пораженный участок водой и наложить компресс из ваты  или марли, 1%-ной уксусной кислотой (можно также применять и соляную кислоту). Если кислота или щелочь попали в глаз, следует тщательно промыть глаз водой, а затем либо 2%-ным раствором бикарбоната натрия (для нейтрализации кислоты), либо 2%-ным раствором борной кислоты (для нейтрализации щелочи).

Список использованной литературы

Основная литература

- Казаков Е. Д., Карпиленко Г. П. Биохимия зерна и хлебопродуктов. – М.: ГИОРД. –2005

- Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова, Г.М. Суслянок. Основы биохимии: Учебное пособие/ - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 400 с. ЭБСZNANIUM.COM

- Дополнительная литература1.  Ленинджер А. Биохимия: пер с англ. – М.: Мир, 1985. – 1055 с.

- Филлипович В.Б. Основы биохимии. – М.: Высшая школа, 1993. – 483 с.

- Варфоломеев С.Д., Гуревич К.Г. Биокинетика. Практический курс. – М.: ФАИР-пресс. – 1999. – 720 с.

- Биохимия  ферментов.  Учебное  пособие[Электронный  ресурс] / M.: Издательство

- РГАУ-МСХА, 2010. - 106 с. Университетская библиотека ONLINE

- Мультимедийное обеспечение

- в)   Интернет-ресурсы

- http://www. vitomin.ru

- http:// www.health-life.com

- Т.Т. Березов, Б.Ф. Коровкин. Биологическая химия: Учебник. - 4-е издание - М.: Медицина, 2007.

- 11 Биохимия. Руководство к практическим занятиям»

- Сборник тестов по биохимии: Учебное пособие / Под редакцией Н.Н. Чернова. М.2009. -232 с

- 12 Н.Н. Чернов «Ферменты в клетке и пробирке» Соросовский образовательный журнал, №5, 1996.

- 13 Сборник тестов по биохимии: Учебное пособие / Под ред. Н.Н. Чернова. - М.2005. - 92 с.

- 14 Биологическая химия. Е.С. Северин и др. 2011.

- 15 Биохимия с упражнениями и задачами. Под ред. Е.С. Северина. М.: Гэотар-мед, 2008. Для студентов, обучающихся по специальности "Стоматология".

- 16 Биохимия. /Под ред. Ф. Н. Гильмияровой,  Самара: Офорт, 2008.

Алексеева Н.В., Каипова Ж.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению лабораторных работ

по дисциплине «Ферменты в перерабатывающей промышленности»

Подписано в печать __________________________

(число.месяц.год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 3,4 п.л.

Тираж 100.экз. Заказ № …….*

Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5