Ф. 7.03-18

Ильясов Рамиль Махмудович

научно-технические   проблемы   электроэнергетики

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Шымкент 2017

Министерство образования и науки Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный университет им.м.ауезова

Ильясов Рамиль Махмудович

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

для магистрантов  специальности

6М0718, Электроэнергетика

Шымкент  2017

УДК 620.9

ББК 31.2

Ильясов Рамиль Махмудович. Научно-технические проблемы электроэнергетики.  / Учебно-методическое пособие.- Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова, 2017.  116с.

ISBN

Курс лекций  предназначен   для магистрантов  специальности 6М071800  Электроэнергетика.

Курс лекций предназначен для изучения дисциплины «Научно-технические проблемы энергетики», которое входит в число обязательных дисциплин для специальности 6М0718 Электроэнергетика. В курсе лекций рассмотрены - базовые  характеристики  энергетики, дефицит  энергии  на  Земле, запасы, интенсивность добычи, прогнозы на истощение, новая  технология  использования  углеводородного  топлива, аккумулирование и хранения электроэнергии в больших количествах. перспективы  создания  EЭС  и  развития промышленной  гелиоэнергетики, солнечные  энергетические  станции космического базирования.  Уделено внимание вопросам энергосбережению в энергетике, повышению КПД преобразований энергии при производстве и передаче

электроэнергии, оптимизация сетевого хозяйства, энергосбережение в быту и  промышленности,  рассмотрены организационные  и  технические  меры  по  снижению

потребления энергии, созданию  накопителей  энергии  для  мощных  энергетических  систем,  для успешного покрытия переменной части графика нагрузки

Рецензенты:

Мусабеков К.. д.э.н., доцент, кафедры «Энергетика и нетрадиционные энергетические системы» ЮКГУ

Мусабеков А.А. к.т.н., зав кафедрой АТУ ЮКГУ

Курс лекций     рекомендован  к изданию Методическим советом  ЮКГУ им. М.Ауезова, протокол № ___ от «____» _______  2017__ г.

ISBN                                          ©  Южно-Казахстанский

государственный университет

им. М.Ауезова

Содержание

| Тема 1. Введение. Энергетика - продукт общества, демографические аспекты энергетики | 6 |
| --- | --- |
| Тема 2. Дислокация энергетических ресурсов по Земному шару и Казахстану | 9 |
| Тема 3. Проблемы преобразования первичных энергетических ресурсов в электричество | 23 |
| Тема 4. Энергия Солнца, объемы ее в разных регионах Казахстане, способы использования | 33 |
| Тема 5. Ветроэнергетические агрегаты автономного и системного использования | 59 |
| Тема 6. Атомная энергетика | 66 |
| Тема 7. Гидравлическая и тепловая энергия мирового океана | 79 |
| Тема 8. Энергосбережение в энергетике | 95 |
| Использованная литература | 112 |

Тема 1. Введение.  Энергетика - продукт общества, демографические

аспекты энергетики

Развитие энергетики основополагающий аспект развития человечества. Именно оно диктует все остальное. Невозможно на Земле без конца, или хотя бы еще в несколько раз удваивать производство и потребление энергии. Для этого недостаточно нефти, угля, газа (а если бы и достало — природа бы практически была бы уничтожена). Увеличение числа АЭС повышает вероятность нового Чернобыля.

Физика подсказывает единственно возможный выход из положения: постепенный перевод иссекающего горючего в категорию хим. Сырья (перестать топить ассигнациями) и такое же постепенное свертывание атомной энергетики, с одновременным наращиванием в мировом энергетическом балансе удельного веса так называемых чистых источников энергии. Их насчитывается до десятка: солнечное излучение (в том числе транслируемое из космоса в виде микроволновой электроэнергии, полученной при несравненно более высоком КПД), ветер, речные потоки, морские приливы, волны, внутреннее тепло Земли в его выходах на земную поверхность и в глубинах Земли ( пока не используется ), разница температур на поверхности моря и в глубинных слоях (пока только первые эксперименты) , а так же гипотетически-экзотические источники, как магнетизм Земли.

Но все источники чистой энергии в совокупности составляют лишь считанные проценты мирового энергетического баланса. Повысить их удельный вес, при современном уровне развития науки и техники, весьма трудно. Даже снизив потребности в несколько раз — мы не сведем концы с концами.

При любых чистых источниках энергии недопустимо их превращение в тепло сверх определенных пределов, диктуемых естественным тепловым балансом  Солнце-Земля. Назначение каждой калории в мировом энергобалансе должно быть обоснованно наибольшей отдачей от нее без  негативных последствий.

Из сказанного следует основные параметры качественно нового образа жизни.

Во-первых, максимальная теплоизоляция жилища, помещений для работы и развлечений, вообще всех зданий.

Во-вторых, немалая экономия тепла может быть достигнута за счет повышения культуры питания, одежды, жилища.

В-третьих, минимизация моторного транспорта, пожирающего огромную долю производимой и потребляемой энергии. Понятно, совсем упразднить его нельзя: не всякий нужный товар произведешь на месте и не в каждом случае удовлетворишься пусть даже самым идеальными средствами связи.

Человек не может сидеть всю жизнь на пороге своего дома, но мир может быть открыт  и с помощью других средств: собственные ноги, велосипед, лошадь, планер и другие — мало ли возможностей для “безкаллорийного ” передвижения.
Мы опять возвращаемся к проблеме оптимизации расселения и пешеходной доступности мест работы, покупок и развлечений. “Низкоэнергетическая цивилизация” несовместима с урбанизацией, напрочь исключает крупные и тем более сверх крупные города.
Далее трюизм: разумеется “низкоэнергетическая цивилизация” несовместима не только с гонкой вооружений, но вообще с существовании на Земле бронетранспортеров с солдатами.

Необходим информационный переворот в науке, производстве, культуре, во много раз, снижает необходимость в выработке энергии, добыче сырья, производстве материалов, строительстве, развитии транспорта и т. д.. И  если бы вдобавок удалось стабилизировать прирост населения приближением к “нулевому приросту” — есть шанс восстановить рассыпающуюся систему глобальных балансов в качественно новом состоянии.

Так же необходимо все более интенсивнее сокращать загрязнение воздуха, почвы, гидросферу — радиационного, шумового, теплового, химического загрязнений. Цивилизация, основанная на сублимации коммуникативных потребностей, становиться экологически чистой. Смыслом жизни в новой альтернативной цивилизации должна стать подлинная человечность.

К числу важнейших проблем, затрагивающих существование человечества в целом, относится демографическая проблема.
В чем сущность демографической проблемы?  Еще в XVIII веке английский экономист Т. Мальтус в книге “Опыт о законе народонаселения...”(1798) обрисовал сложную ситуацию, которая в наши дни получила название демографической проблемы. “Мальтус видел проблему в том, что население растет в геометрической прогрессии, то есть увеличивается с невероятной скоростью, тогда как прирост необходимого для его прокормления продовольствия осуществляется по арифметической прогрессии”.[1] Суть ее в том, что темп развития населения не соответствует темпам роста средств к существованию.

Мировое население по мере развития истории нарастает. “Так, к 1825 году население Земли составляло 1 млрд. человек, 1930 — 2 млрд. человек, 1961 — 3 млрд. человек, а в настоящий момент численность населения приближается к 7 млрд. человек. По оценкам специалистов ООН, ежегодный прирост населения составляет 80 млн. человек”.[2]

Хотя численность населения увеличивается более, чем на миллион человек каждый день, темпы роста медленно снижаются. Однако сокращение наблюдается только в Китае и промышленно развитых странах.

Парадокс сложившейся ситуации состоит в том, что показатели рождаемости сохраняются именно в тех странах, которые меньше всего могут себе  позволить иметь большую численность населения.

“К 2025 году 83% населения будут жить в Азии, Африке и Латинской Америке”.[3]
Таким образом, “население, где жизненный и культурный уровни ниже, растет существенно быстрее, чем в экономически и культурно более развитых обществах”[4]. Объяснение этому следует искать в том, что в более богатых странах воспитание ребенка чрезвычайно дорогостоящий процесс, поскольку в условиях научно-технического прогресса на это требуется расходовать очень много средств, связанных с затратами на общее и профессиональное обучение. Воспитать же, прокормить и одеть ребенка при крайне низких общесоциальных и культурных требованиях в бедных странах легче, и к тому же уровень сознания и сила традиций, отрицающих регуляцию рождаемости, не позволяет принять обществу меры, ограничивающие быстрый прирост населения.

Кроме того, в настоящее время повсеместно признается, “что одной из основных причин, а также одним из следствий чрезмерного роста населения, является бедность”.[5] Многочисленные семьи для бедных являются своего рода социально-экономической гарантией.

По расчетам ученых, планета Земля способна выдержать не более 10 млрд. человек, но и они создадут большую нагрузку на окружающую среду.

Быстрый прирост населения планеты порождает и обостряет проблему обеспечения его продовольствием. И изменения в сфере продовольственной технологии и социальной организации, использование всех достижений современной науки при одновременном подъеме общей и профессиональной культуры населения помогли бы афро-азиатским странам в обозримом будущем решить или, по крайней мере, уменьшит остроту проблемы. Но это не значит, что прирост населения может продолжаться неограниченно.

Во-первых,  увеличение электрической и тепловой энергии  ограничивается истощением запасов органического сырья, а также экологическими проблемами.

Во-первых, запасы пригодных для сельского хозяйства земель ограниченны и площади их вследствие эрозии почв непрерывно сокращаются.

Во-вторых, овладеть сельскохозяйственной технологией, и производственной культурой нелегко, и на это требуется много десятилетий.

В-третьих, многие из развивающихся стран продолжают тратить значительную часть своих финансовых и людских ресурсов на региональные войны, внутренние конфликты.

В-четвертых, поверхность Земли, пригодная для проживания людей, ограничена, прирост же населения будет вести к созданию новых городов и уменьшению площади сельскохозяйственных угодий.

В-пятых, прирост населения упирается в ограниченность ресурсов: атмосферного кислорода, пресной воды, районов, чистых от химического и радиоактивного загрязнения.

Демографическая политика должна проводиться в неразрывной связи с программами развития общества. Особое внимание необходимо обратить на состояние энергетических ресурсов. Ведь ни экономическое развитие, ни укрепление обороноспособности любой страны, ни охрана окружающей Среды, ни современное сельскохозяйственное производство невозможно без крупных энергетических затрат. Энергетическая проблема стоит настолько остро, что возникло даже понятие “энергетический кризис”.
До начала 70-х годов доминирующими энергоносителями, дешевыми, эффективными и технологичными, на которых основывается современная  экономика, являлись нефть и газ.

Обострение энергетической проблемы наглядно обнажило не только ограниченность традиционных источников энергии, прежде всего нефти, но и расточительный характер потребления.

В последние 15-20 лет создавались преимущественно высокоэнергоемкие технологии и производств, что приводило не только к нерациональному использованию топлива и электроэнергии, но и к увеличению промышленных выбросов загрязняющих окружающую среду.

Среди современных источников энергии ведущее место отводится атомной энергетике. Преимущество ядерных станций перед электростанциями видят многие в том, что они позволяют заменить  традиционные энергоресурсы — нефть, уголь, газ, а также  они не загрязняют атмосферу и прилегающие территории золой, сернистыми соединениями и другими вредными продуктами сгорания.

Традиционные энергетические ресурсы почти уже все истощились. К тому же происходит непрерывное удорожание производства сырьевых материалов.

Необходимо разрабатывать и переходить к использованию новых, альтернативных видов энергии.  Но, несмотря на наличие альтернативных источников энергии нужно рационально использовать дешевые энергоресурсы, не упуская из виду проблему окружающей среды.

Тема 2. Дислокация  энергетических  ресурсов  по  Земному  шару  и  Казахстану

В современном стремительно развивающемся мире обозначены главные пять проблем:

бедность населения;

изменение климата;

загрязнение окружающей среды;

рост потребления энергии;

истощение запасов ископаемого топлива.

Удовлетворенность энергетическими потребностями всего мира в этом и последующих столетиях будет зависеть от стратегии, которую выбирает мировая экономическая политика. Потенциал запасов минерально-сырьевых ресурсов остается важным фактором глобальной конкурентоспособности. По уровню топливно-энергетического развития и ее потенциальным возможностям можно судить об экономической мощи страны. Энергетическую ситуацию в мире можно назвать относительно переменчивой в связи с политической ситуацией в мире, дисбалансом запасов ископаемого топлива отдельных стран, нестабильностью цен на первичные энергоносители.

В ближайшей перспективе топливно-энергетический комплекс остается важнейшей отраслью мирового хозяйства. Энергетика во всем мире имеет растущий долговременный спрос на свою продукцию, что является инерционной отраслью, так как требует высоких огромных инвестиционных затрат. Изменение структуры энергопроизводства – это медленный, длительный процесс, который не позволяет гибко реагировать на меняющиеся ситуации. Специфика энергетической отрасли народного хозяйства требует огромных капиталовложений. Мир в целом расходует на накопление примерно 2024% своего ВВП, на развитие энергетики направляется только 1-1,2%, или около 5% объема мировых реальных инвестиций [6].

По данным МАГАТЭ современное мировое сообщество использует энергию в громадных масштабах, и размеры энергопотребления возрастают с колоссальной скоростью. С 70-х годов прошлого века потребление основных природных топливных ресурсов (нефти, угля, газа), составляющих почти 90% мирового энергобаланса, увеличилось в 2,5 раза, что стало причиной актуализации негативных прогнозов развития мировой энергетики в связи с истощением природных ресурсов [7].

В начале текущего столетия бедные страны (в соответствии с резолюцией ООН страны, где доходы каждого жителя менее 3 долл. за один час) испытывают серьезную нехватку энергии, в особенности электричества. На сегодняшний день около 1,6 млрд. человек, или четверть населения мира, живут без электричества. Экономисты развитых стран прогнозирует, пока большинство стран не приблизится по уровню энергопотребления к величине 10 кВт на человек, энергосбережение не сможет оказать заметного влияния на рост мирового производства энергии.

Рост энергопотребления по годам и связь его с численностью населения показывают, что средние годовые темпы роста потребления энергоресурсов значительно опережает темпы роста численности населения. Так численность населения планеты с 1950 по 1981г. возросла в 1,9 раза, а потребление энергетических ресурсов – более чем в 4,3 раза [8]. Однако высокого уровня потребления энергии достигли лишь промышленно развитые страны.

В таблице 1 – приведена динамика потребления энергии на душу населения в разных странах

Таблица 1 - динамика потребления энергии на душу населения в разных странах

| Страна, группа стран | Нефти, т, на душу населения | Электричества, кВт-ч на душу населения | Среднегодовой темп прироста потребления э/энергии в 2001-2020гг., % (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- |
| США | 8,9 | 12331 | 121 |
| Германия | 4,1 | 5963 | 141 |
| Польша | 2,4 | 2511 | 133 |
| Япония | 4,8 | 7628 | 131 |
| Китай | 0,9 | 827 | 253 |
| Россия | 5,9 | 6700 | 151 |
| Казахстан | 4,7 | 5176 | 127 |
| Составлено на основе источника [8] |  |  |  |

Анализ спроса на ресурсы показывает, что удельное энергопотребление зависит не только от уровня жизни и менталитета населения стран, но и от климата, социального строя, развитости инфраструктуры, транспорта, уровня мировой интеграции и ряда других причин. В северных развитых странах (Канада, Норвегия, Скандинавские страны) сегодня оно достигает 5-6 кВт/чел, в южных развитых (Италия, Франция, Кувейт, ОАЭ, юг США, Австралия) – 3-4 кВт/чел, в среднеразвитых (Египет, Турция, Китай, Северная Америка) – 1-2 кВт/чел, в слаборазвитых (Африка, Пакистан, Индия) – 0,1-0,7 кВт/чел. В среднем по миру – 2 кВт/чел. Этот показатель в постсоветских странах составляет около 2-2,5 кВт (Казахстан, Россия) – 4-5 кВт/чел.) на человека.

По данным ООН, численность населения удваивается за 40-50 лет, в производстве и потреблении энергии это происходит через каждые 12-15 лет. К 2030 г. наиболее высокий ежегодный прирост населения – 1,1% – ожидается в развивающихся странах, более умеренный – 0,4% – в промышленно развитых. В странах Восточной Европы прироста населения не прогнозируется. С учетом того, что население нашей планеты к 2035 г. увеличится на 1,7 млрд. человек, ежегодно рост потребления энергии будет составлять 3,5%. В странах Азии, Африки и Латинской Америки рост населения составит 90% от всего прироста численности населения на нашей планете, также на них придется и 90 % роста потребления в мире энергии [9].

Отличительная черта развития современной мировой энергетики – интенсивное потребление ископаемых и заведомо исчерпаемых ресурсов. Мировая экономика развивается за счет так называемой параболической ветви зависимости доступности ресурсов по формуле: два раза увеличивается вложение средств в добычу и получаем в четыре раза больше ресурсов [10]. Ранее на получение 100 баррелей нефти тратился один баррель, теперь в среднем по миру один баррель позволяет получить всего лишь 5 баррелей [11].

Также характерной чертой развития энергетики во второй половине ХХ в. являются более низкие темпы ее роста по сравнению с общим ростом производства. Причины такого развития энергетики состоят, во-первых, в том, что научно-технический прогресс создал условия для развития энергосберегающих технологий, особенно в энергоемких производственных отраслях. Технология переработки первичных видов энергии в электричество обеспечила эффективность их использования в 2 раза [12]. Энергетический кризис середины 70-х годов дал дополнительный толчок к экономии энергии.

Тенденции развития топливно-энергетических ресурсов показывает, в индустриальных странах потребление энергии увеличивается ежегодно на 3 %, а в развивающихся странах – вдвое больше. В настоящее время около половины мирового потребления приходится на США, страны Западной Европы и Японии. За последние три года лишь рост потребления энергии в Китае составил объемы потребления за весь год Японии, и КНР вышла на первое место по потреблению энергии, на ее долю приходится 21% всего спроса на энергоносители (рисунок 1) [13].

Рисунок 1 – Крупнейшие потребители энергии в мире (по  данным 2010г) [13]

По заключению специалистов Китай в 2035 г. будет потреблять энергоресурсов на 70% больше, чем США. Если потребление будет идти такими же темпами, что и сейчас, то к 2030 г. 45% всего потребления энергоресурсов придется на Китай и Индию. Сейчас на эти две страны приходится 45% потребляемого в мире каменного угля.

За прошедшие три десятилетия структура энергопотребления на глобальном и национальном уровнях претерпела значительные изменения, однако по-прежнему исключительно важное значение имеют ископаемые виды топлива, на которые в конце 1990-х годов приходилось более 90% мирового потребления энергоресурсов, в том числе: на нефть – 40,1, уголь – 27,8, природный газ – 22,9%. Стремительно возросшие цены на углеводороды приносят огромные сверхприбыли. Более высокие доходы, получаемые от продажи природных ресурсов, должны были дать мощный толчок экономическому росту. Однако, как показывают исследования, во многих развивающихся странах наделенность природными ресурсами находится в обратной зависимости с темпами экономического роста и жизненнными стандартами и в прямой – с неравенством доходов. Такая негативная связь между богатством природными ресурсами и экономическим ростом получила название «ресурсного проклятия» [14].

Желая довести их размер до максимума и использовать благоприятную, долговечную конъюнктуру рынка, государства увеличивают объемы добычи и экспорта топлива. На фоне этой гонки месторождения истощаются, коэффициент нефтедобычи падает, загрязнение окружающей среды в районах нефтедобычи стремительно нарастает. По некоторым прогнозом через 20 лет мировое потребление нефти по сравнению с нынешним объемом увеличится на 40 %. В то же время интенсивность добычи нефти и газа на крупнейших месторождениях мира выходит на максимально высокий уровень использования мощностей. Как отмечают эксперты, преодолеть топливный кризис можно, если прекратится погоня за прибылью, замедлятся темпы разработки месторождений топлива, будут приняты меры по диверсификации экономики, повышению ее конкурентоспособности через освоение ресурсосберегающих технологий.

На настоящем этапе одна из основных проблем энергетической отрасли – потребность огромных инвестиционных ресурсов в добычу и производство энергии. Инвестиции в топливно-энергетический комплекс имеют свою специфику – относительно длительные сроки окупаемости (цикл капитализации составляет в среднем около 10 лет от открытия месторождения до начала его разработки) [15]. Новые месторождения энергоресурсов открывают в основном в регионах, для которых характерны непростые природные, экономические, а иногда и политические особенности, осложняющие добычу нефти и газа. Недостаточное предложение в условиях растущего спроса приводит к ужесточению конкурентной борьбы за существующие ресурсы.

После мирового энергетического кризиса 70-х лет прошлого столетия были приняты меры по сохранению и рациональному использованию энергии, что способствовало значительному снижению энергоемкости материального производства. В результате общая энергоемкость единицы ВВП в промышленно развитых странах за последнее двадцать лет снизилась на 22%, при этом нефтеемкость – почти на 38%. Рост инвестиций не в производство электроэнергии, а в энергосберегающие технологии способствовал сокращению темпов потребления энергии в промышленно развитых странах, в свою очередь это привело к уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.

Несмотря на почти трехкратное увеличение производства энергии на конец двадцатого столетия за счет использования водных и ядерных источников, их доля в мировом энергобалансе остается незначительной – примерно 5 и 6%. При современных темпах роста потребления ископаемых видов топлива, запасов нефти хватит минимум на 75 лет, природного газа более чем на 100, угля – более чем на 200 лет. По прогнозу Международного энергетического агентства, при сохранении современных тенденций в мировой энергетике в период до 2020 г. глобальное потребление первичных энергоресурсов может возрасти на 65 %. Доля ископаемых видов топлива в мировом энергобалансе к этому времени должна сократиться до 76% и к 2050 г. – до 45% (таблица 2) [16].

В таблица 2  приведен прогноз мирового энергобаланса

Таблица 2 – Прогноз мирового энергобаланса

| Источник энергии | 1990г. | 2000г. | 2020г. | 2050г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Нефть | 43 | 38 | 28 | 20 |
| Природный газ | 19 | 23 | 23 | 23 |
| Уголь | 28 | 27 | 25 | 21 |
| Ядерное топливо | 5 | 6 | 7 | 14 |
| Возобновляемые источники энергии | 5 | 6 | 7 | 22 |
| Примечание – составлено на основе источника [16] |  |  |  |  |

В структуре потребления первичной энергии в Европе к 2015 г. планируется сократить долю нефти с 42 % (2000г.) до 38 %, в основном за счет роста доли природного газа с 22 до 27%.

Энергетический потенциал любой страны характеризуется коэффициентом энергообеспеченности, представляющим собой отношение собственного производства энергоресурсов к их потреблению. Если коэффициент меньше единицы – страна удовлетворяет свои потребности за счет экспорта, при более единицы – страна экспортирует ресурс. На уровне 2000 г. коэффициент обеспеченности стран «восьмерки» выглядит следующим образом: Канада – 1,5; Франция – 0,5; Германия – 0,4; Италия – 0,16; Япония – 0,2; Великобритания – 1,2; США – 0,74 и Россия – 1,6. Казахстан относится к энергообеспеченной стране, с коэффициентом обеспеченности – около 2,0.

Размещение топливно-энергетических ресурсов на территории бывшего СССР крайне неравномерно. Россия, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан и Узбекистан полностью обеспечены ТЭР и являются экспортерами топлива. Россия обладает наибольшими запасами энергоресурсов на всем постсоветском пространстве (таблица 1). Она также занимает лидирующие позиции в мире по различным видам ТЭР. Так, по запасам природного газа Россия находится на первом месте в мире, угля и гидроэнергоресурсов – на втором, урановой руды – на четвертом, нефти – на седьмом.

Разведанные нефтяные запасы стран бывшего СССР оцениваются в 16,8 млрд. т, в том числе в России сосредоточено 60,6%, Казахстане – 31,5%, Азербайджане – 5,9%. Помимо этих стран значительными запасами нефти располагают также, в порядке убывания, Туркменистан Узбекистан, Кыргызстан. Небольшие запасы нефти имеются в Беларуси и Украине [17].

В таблица 3 приведены энергетические ресурсы стран  Центральной Азии, бывшего СССР (оценка 2010 года)

Таблица 3 – Энергетические ресурсы стран Центральной Азии, бывшего СССР (оценка 2010 г)

| Страна | Территория (тыс. км) | Население (млн. чел.) | Нефть (млн. т.) | Уголь (млн.т.) | Газ (млрд. м3) | Уран (тыс.т.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Казахстан | 2724.9 | 15.4 | 5300 | 31300 | 1820 | 651,8 |
| Кыргызстан | 199.9 | 5.4 | 11.5 | 1340 | 6,5 | Изуч. |
| Таджикистан | 143.1 | 7.3 | 5.4 | 670 | 9,2 | Незнач |
| Туркменистан | 188.1 | 4.9 | 100 | Изуч. | 8100 | Незнач |
| Узбекистан | 447.4 | 27.6 | 100 | 2000 | 1680 | 114,6 |
| Примечание – составлено автором на основе источника [17] |  |  |  |  |  |  |

На долю России приходится 69,3% всех разведанных запасов угля стран бывшего СССР, составляющих 226,7 млрд. т, на Украину – 14,9%, Казахстан – 13,8%. В Грузии, Узбекистане и Кыргызстане запасы угля незначительны. Россия располагает 76,3% всех разведанных на постсоветском пространстве запасов природного газа. Далее следуют Туркменистан (13,9%), Казахстан (3,1%), Узбекистан, Азербайджан и Украина (менее 3% в каждой стане). Небольшие запасы газа есть в Таджикистане, Грузии, Кыргызстане и Беларуси.

В последнее время все больше актуализируется проблема ограниченности природных ресурсов, являющихся факторами производства благ. Особую озабоченность вызывает угроза исчерпания легкодоступных запасов углеводородных энергоносителей – нефти, угля и газа, которые составляют около 80% в структуре мирового потребления первичных энергоресурсов. Ориентация на нефть, природный газ, уголь, которая сохранится в текущем столетии, создает определенные экономические и экологические проблемы. Темпы освоения и развития новых источников органического ископаемого топлива сегодня ниже темпов роста его потребления, и перед человечеством все более явственно возникает реальная и научно обоснованная перспектива истощения разведанных запасов топлива в течение нескольких поколений.

По мнению международных экспертов, подлинная энергетическая революция развернется во второй четверти наступившего столетия, характеризующаяся радикальным изменением структуры и первичных источников энергии. Прогнозируется, именно за счет возобновляемых источников значительно сократится доля той же нефти и других ископаемых видов топлива. Причем, переворот охватит и сферу потребления энергопродуктов, когда спрос на эти ресурсы начнет ослабевать. Исследования в области развития возобновлямой энергетики началась в конце 60-х, в начале 70-х годов, что значительно короче формирования рынка энергопроизводства на базе органического топлива, поэтому исследование конкурентности по экономическим характеристикам для альтернативной энергетики проводится масштабно, особенно в странах запада, где отсутствуют запасы углеводородного топлива.

Анализ зарубежного опыта показывает, что увеличение доли нетрадиционной энергетики в энергобалансе позволяет получать «чистую энергию», снизить излишнюю централизованность энергосистемы. В дальнейшем основное энергопотребление предполагается осуществлять за счет угля и возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и, возможно, «термоядерной энергии». Использование современных энергоэффективных и энергосберегающих технологий, развитие возобновляемой энергетики, поиск новых энергоресурсов – пути решения проблем энергоснабжения и энергоэффективности. Новые технологии использования возобновляемых источников энергии (new renewable – НВИЭ) привлекают все большее внимание своими преимуществами: неисчерпаемостью, меньшим загрязнением окружающей среды, позволяют сокращать невосполнимые расходы традиционных видов топлива, осваивать современные высокие технологии, создавать принципиально новые    машиностроительные отрасли, дополнительные высококвалифицированные рабочие места.

В мировой энергетике за последние годы совершается технический прогресс, создается новая крупная отрасль, успешно конкурирующая технически и экономически с традиционными технологиями энергетики и имеющая большие перспективы развития. С такой стратегией сегодня в мире выступает более 130 стран, которые приняли обязательства по сокращению субсидий на ядерную энергетику и энергетику, основанную на ископаемом топливе. В странах Европейского экономического сообщества предполагается, что в 2010-2020 гг. вводы новых энергомощностей на основе ВИЭ почти в 2 раза превысят вводы на традиционных электростанциях (ТЭС, ГЭС, АЭС) вместе взятых. Это позволит в 2020 г. в странах ЕС иметь долю возобновляемой энергетики в 22 %.

Из альтернативных источников энергии наиболее динамично развивается ветроэнергетика. Только производство  ветроэнергетических установок (ВЭУ) в мире за последние 15 лет выросло более   чем в 20 раз и ежегодно увеличивается на 15-25 %. За счет совершенствования соответствующего оборудования и технологии коэффициент их полезного действия приближается к 50% при теоретическом лимите 59%. Себестоимость получаемой на ветровых установках энергии за последние десятилетия уменьшилась в среднем на 40%. В некоторых странах этот показатель приближается к показателям себестоимости электроэнергии, получаемой на электростанциях, работающих на ископаемом топливе.

В таблице 4 представлены соотношения производства электроэнергии в ряде стран Евросоюза на базе возобновляемых источников энергии в 2007 г., по данным Мирового энергетического агентства.

Таблица 4 – Доля ВИЭ (в %) по некоторым странам ЕЭС [18]

| Австралия | 45,0 |
| --- | --- |
| Португалия | 31,0 |
| Финляндия | 38,0 |
| Швеция | 50,0 |
| Великобритания | 10,0 |
| Дания | 34,0 |
| Германия | 18,0 |
| Греция | 20,1 |
| Испания | 21,4 |
| Франция | 23,0 |
| Италия | 17,0 |

По данным Всемирной ассоциации ветровой энергетики к 2050 г. мощности (ветровые электрические станции) ВЭС будут обеспечивать треть всего энергопотребления планеты. Особенно ветроэнергетика динамично развивается в азиатских странах – в Индии, Китае, где установлены ветроэнергетические установки общей мощностью более тысячи МВт. Некоторые страны близки к этому показателю уже сегодня. В Испании общие мощности ветроэнергетических установок за последние десять лет выросли почти в 7 раз. К началу текущего столетия в стране планируется восьмикратное их увеличение. В настоящее время доля ВИЭ в производстве электроэнергии в Германии достигла 25% (после аварии«Фукусима-1», предусматривается доведение этого уровня до 40% к 2020-му и до 80% к 2050-му. К этому периоду в Дании показатель достигнет 85%. Говоря о потенциале ветровой энергии, необходимо отметить, что по данным европейской энергетической ассоциации, в 2012 г. европейские страны преодолели условный барьер в 100 000 МВт только за счет ветровых установок [19].

Примерно шестую часть мирового производства электроэнергии и треть европейского обеспечивает атомная электроэнергетика. В настоящий период примерно шестую часть мирового производства электроэнергии и треть Европейского Союза обеспечивает атомная энергетика.

В таблице  5 –  приведена доля АЭС в энергобалансе ряде стран

Таблица 5 – Доля АЭС в энергобалансе ряде стран

| Страны | Кол. энергоблоков | Доля АЭС в энергобалансе, (в %) |
| --- | --- | --- |
| США | 104 | 20 |
| Франция | 59 | 75 |
| Япония | 53 | 36 |
| Великобритания | 35 | 50 |
| Россия | 29 | 14 |
| Канада | 21 | 35 |
| Германия | 20 | 30 |
| Украина | 16 | 44 |
| Республика Корея | 16 | 43 |
| Швеция | 11 | 50 |
| Испания | 9 | 31 |
| Примечание – составлено автором на основе источника [9] |  |  |

Предположительно к 2020 г. она вырастет до 20 % в основном за счет Китая и Ирана, где нет других альтернатив, кроме строительства АЭС или угольных станций. В начале текущего столетия в мире эксплуатировалось 68 атомных электростанций. На них работало 427 атомных энергоблоков и 40 установок находилось в стадии строительства [16] (таблица 5). По количеству атомных реакторов первое место в мире занимают США (104), за ними следуют Франция (59), Япония (53).

Вместе с тем, атомная отрасль сталкивается с серьезными проблемами экологического и политического характера. Для большинства стран, эксплуатирующих АЭС, серьезную проблему представляет безопасное хранение возрастающих запасов отработанного топлива и ядерных отходов, часть которых будет сохранять радиоактивность до конца третьего тысячелетия. Ряд европейских государств уже приняли решение о постепенном закрытии своих старых АЭС и отказе от строительства новых. В частности, правительство Швеции намерено свернуть атомную энергетику и закрыть   единственную в стране АЭС. Мораторий на строительство новых АЭС введен в Бельгии и Испании. В Германии с 2012 г. запрещено использование ядерной энергетики, что подстегнуло развитие альтернативных источников. После катастрофической аварии на АЭС «Фукусима-1» Япония заявила о планах отказа от АЭС к 2040 г., намереваясь довести долю ВИЭ до 30% [20].

И, наконец, об экономической выгоде АЭС. Серьезным экономическим аргументом против строительства АЭС является срок службы атомных энергетических объектов, не превышающий 30-40 лет. По данным МАГАТЭ, из всех энергоблоков АЭС в мире 5% реакторов находятся в эксплуатации более 40 лет и 32% – более тридцати лет. Более того, из 254 исследовательских реакторов 70% установок эксплуатируются более тридцати лет, многие – сверх проектного ресурса, что вызывает проблему в эксплуатации [21].

В настоящее время из 400 атомных реакторов, работающих на планете, более 20 должны быть выведены из эксплуатации в течение 10-15 лет. Таким образом, перспективы развития атомной энергетики в мире неоднозначны, прогнозы делаются полярные, и ориентироваться исключительно на нее, видимо, не совсем верно. Кроме того, специалисты считают, что затраты на захоронение отходов составляют не менее 75% стоимости самой станции, а стоимость демонтажа АЭС сравнима с суммами, пошедшими на сооружение станции. В настоящий период примерно шестую часть мирового производства электроэнергии и треть Европейского Союза обеспечивает атомная энергетика. Предположительно к 2020 г. она вырастет до 20 % в основном за счет Китая и Ирана.

Таким образом, можно констатировать, ядерная энергетика не является сформированной технологией, и поэтому сегодня АЭС не могут участвовать на конкурентном рынке энергоресурсов. Несформированность ядерной энергетики следует из того факта, что ядерный топливный цикл не завершен: нет замыкания цикла с целью полного использования потенциала ядерного топлива; отсутствует отработанная технология обращения с радиоактивными отходами.

В контексте развития мировой энергетики топливно-энергетический комплекс Казахстана имеет свою специфику – неравномерная концентрация энергоисточников, разделенная схема преобразования и распределения с охватом огромной территории. Страна занимает 9-е место в мире по размерам территории, по запасам нефти  занимает 9, по  запасам урана  2-е место в мире.

В республике 75% электроэнергии производится угольными электростанциями, более 12% – газомазутными и 9% – гидроэлектростанциями. Однако высокая энергоемкость, низкий уровень энергоэффективности и энергосбережения ведут к нерациональному использованию ресурсов, снижают конкурентоспособность. В республике около 30%-40% энергии, доставленной потребителю, расходуется неэффективно,

Преимущественно сырьевая система природопользования оказывает высокие техногенные нагрузки на окружающую среду. В результате экологическая ситуация в Казахстане приковывает к себе внимание в связи с активной добычей нефти и газа. Республика, обладая значительным потенциалом ископаемых и возобновляемых энергоресурсов, в настоящее время занимает одно из последних мест в мире по показателям энергосбережения и энергоэффективности производства. Доля ВИЭ в Казахстане сегодня составляет менее 1%. Удельная энергоемкость ВВП страны превышает показатели США в 2,5 раза, Дании – в 3,5, Японии – в 4 раза. В Казахстане на один доллар ВВП расходуется 3,34 кВт-час электроэнергии, в России – 2,0, в США – 0,44, Японии – 0,17.

Относительные доступность и дешевизна вырабатываемой энергии создали некоторую иллюзию ее неисчерпаемости, что не позволило развить должным образом культуру энергопотребления и энергосбережения на всех стадиях: добычи, производства, переработки, передачи и транспортировки, распределения и потребления. По выбросам в атмосферу вредных веществ, 3,38 кг на каждый доллар ВВП, Казахстан находится в лидирующей тройке, уступая здесь лишь России и Украине. В Казахстане оценочная стоимость внешнего ущерба окружающей среде от угольной энергетики оценивается в 7,7 тенге за каждый киловатт-час электроэнергии.

Экономическая политика, направленная на устойчивое развитие Казахстана, предусматривает диверсификацию экономики, развитие несырьевых, в первую очередь высокотехнологичных производств, развитие сферы услуг. Казахстан обладает значительными ресурсами возобновляемой энергии в виде гидроэнергии, энергии солнца и ветроэнергии. Потенциал гидроэнергии оценивается в 170 млрд. кВтчас в год, ветроэнергии – 1820 млрд., кВт-часов в год. Возобновляемые источники энергии в течение последних лет рассматриваются Казахстаном в качестве одного из векторов развития энергетического комплекса. Казахстан выдвинул кандидатуру Астаны на проведение всемирной выставки ЕХРО-2017 на тему «Энергия будущего». Международная специализированная выставка «ЕХРО-2017», проводимая в стране, определяет концепцию «зеленой экономики», как актуальную и конкурентоспособную, обозначающую как «жизнь в постуглеводородную эпоху». Выставка «EXPO-2017» позволит собрать и продемонстрировать лучшие мировые разработки в области энергосбережения, новейшие технологии использования энергии солнца, воды и ветра. В долгосрочном плане переход к «зеленой» экономике позволит сохранить темпы экономического роста и сделать экономику Казахстана более устойчивой. Темпы роста «зеленой» экономики уже через 5-10 лет будут выше прогнозов по пессимистическим сценариям, при этом ей не будут присущи многие риски и системные недостатки последних. К 2020 г. выработка возобновляемых источников энергии в республике должна составить 3% от общего электропотребления.

Таким образом, с учетом консервативности энергетической отрасли можно заключать, что в перспективе возобновляемая энергетика становится приоритетным фактором в стратегии модернизации электроэнергетического сектора, обеспечивающего энергетическую стабильность для устойчивого развития национальной экономики страны.

По прогнозам экспертов, в ближайшие годы революционные кардинальные изменения в мировой энергетике вряд ли возможны ввиду огромной инерции энергетического комплекса и высоких издержек, связанных со сменой инфраструктуры даже при появлении экономически эффективных альтернатив существующим энергоносителям. В то же время обострение проблем в связи с ростом глобального спроса на энергоносители приводит к пониманию необходимости поиска новых подходов к формированию глобального энергетического рынка и разработке новых стратегий обеспечения стабильности и надежности гарантированных поставок энергоносителей.

Как показывает анализ развития мирового хозяйства в контексте масштабного потребления энергоресурсов, в ближайшей перспективе стратегия действий мировой энергетики будет определяться совершенствованием энергетических технологий, использованием инновационных технологий, значительным увеличением капиталовложений в развитие альтернативных источников энергии, внедрением новых принципов и методов получения энергии, снижением уровня энергоемкости национальной экономики, эффективным использованием ресурсов, обеспечивающих экологические факторы.

Тема  3.  Проблемы  преобразования  первичных  энергетических  ресурсов в электричество

Новая  технология  использования  углеводородного  топлива.

Выступление  академика  Саламбек Хаджиев об истории углеродного топлива и перспективах переработки нефти и биомассы

«Углеродная эра — от биомассы к биомассе через уголь и нефть

Автомобили могут ездить на смеси спирта и бензина, а углекислый газ, вырабатываемый ими, может стать сырьем для производства топлива и энергии. Нефть не кончится, но станет слишком дорогой и неудобной для использования.
Если ставить вопрос, таким образом, нефть не кончится никогда. Вопрос здесь лежит в другой плоскости: когда закончится углеводородная эра и будет ли другая эра, а также, какой компонент будет выдвигаться на первый план в оставшиеся времена углеводородной эры. Если рассмотреть историю человечества, то люди пользовались соединениями углерода всегда. На сегодняшний день известно около 5 млн. углеродсодержащих соединений, всех соединений других элементов – примерно 500 тысяч. Ежегодно человечество синтезирует 250 тыс. новых углеродсодержащих соединений – таково химическое разнообразие этого элемента.

Однако на разных этапах развития человечества в качестве исходного углеродсодержащего сырья использовались самые разные углеродные материалы. Очень долгое время люди использовали биомассу – дерево, солома, трава. Из нее не только извлекали энергию, тепло, но и выделяли нужные вещества – известны краски растительного происхождения, например. Затем период использования такой первичной биомассы закончился, ее начал вытеснять уголь. Человечество развило достаточно мощную углехимическую промышленность, многие углеродсодержащие соединения получались на основе переработки кокса. То есть уголь использовался не только для отапливания жилища, получения энергии в той или иной форме, но и как исходное химическое сырье, это была огромная область синтетической химии. Затем кокс был постепенно вытеснен нефтью, и сегодня у нас эра нефти и газа. При этом в определенной мере используются и первичная биомасса, и уголь, также внедряется использование биомассы уже на новом уровне, более высокой степени переработки – в виде биотоплив.

Эта углеродная жизнь будет сопровождать нас всегда, она никогда не закончится. То, что нас ожидает в относительно скором времени, — это конец эры дешевой нефти.

Нефть обогнала в объемах использования уголь и биомассу потому, что ее стоимость как углеродного сырья была наиболее низкой. Первоначально нефть разрабатывалась в легкодоступных регионах: у нас это Грозный, Баку, за границей – Ближний Восток. Нефть там залегала неглубоко, само сырье было очень высокого качества по составу, то есть содержало мало серы, мало азота – только углеводороды. По мере того как мы расходуем эти доступные ресурсы, добыча и переработка нефти становятся все более и более дорогими. Сначала мы продолжали добывать высококачественную, «хорошую» нефть, но ушли за ней в сложные регионы – Урал, Сибирь. Потом «хорошие» нефти начали заканчиваться и там.

Озвучиваемая оценка «конца нефти» – примерно 40 лет – относится к разведанным сейчас и доступным для добычи на имеющемся уровне технологий источникам «хорошей» нефти.

Более «плохие» нефти – так называемая тяжелая нефть, представляющая собой смесь более тяжелых углеводородов и больше напоминающая гудрон, — требуют больших материальных затрат как при добыче, так и при переработке. Запасов более плохих нефтей при сегодняшнем уровне потребления у нас хватит где-то на 200 лет (это опять оценка разведанных ресурсов). Но это уже более дорогая нефть, более экономически затратная.

Нефть станет заметно более дорогой, и это откроет дорогу другим источникам энергии, другому углеродсодержащему сырью. Сейчас мы называем его альтернативным, потому что оно является альтернативой современном сырью – нефти и природному газу.

Будущее – отдаленное будущее – за источниками искусственной биомассы.

Уже сейчас, когда мы говорим о биомассе, она делится на три поколения. Первое поколение – это классическая биомасса, например, когда мы получаем топливо, разлагая с помощью ферментов пшеницу, кукурузу, сахарный тростник. Сейчас, например, в Бразилии бензин в значительной части уже заменен биоэтанолом, в смесях для двигателей содержится до 85% спирта. Таким образом, первое поколение биотоплива – это пищевая биомасса, ее легко перерабатывать процессами брожения, однако она достаточно дорогая. Второе поколение биотоплива – это биоэтанол, или биобутанол, изготавливаемый из древесины, соломы или других углеродсодержащих отходов. Для этого также используется процесс ферментации, но переработка целлюлозы гораздо сложнее, хотя используемое сырье на порядки доступнее, чем пищевые источники углеводов.

Третье поколение – биотопливо будущего, которое производится из специально выращенной эффективной биомассы. Вспомним, что нужно для процесса фотосинтеза, в ходе которого растения вырабатывают кислород и углеводы: это энергия Солнца, углекислый газ в качестве исходного углеродного сырья. Биомасса третьего поколения поставит этот процесс на уровень промышленного цикла.

В идеале собирается  двуокись углерода, которую  в огромных количествах выбрасываем в атмосферу, сжигая топлива, и направляем ее на выращивание специальной биомассы, которая растет с очень высокой скоростью, причем не в природе, а в промышленных реакторах. Так мы обеспечиваем замкнутый цикл: из биомассы производится топливо, которое сжигается, полученный углекислый газ собирается и направляется на выращивание новой биомассы в реакторы.

Уже сейчас созданы системы, которые наращивают биомассы в сотни раз быстрее, чем самая быстрорастущая древесина, – это водоросли. Именно такие системы позволяют надеяться в перспективе перейти не к сельскохозяйственному возделыванию биотопливных культур, а к созданию настоящих циклических промышленных реакторов. Сейчас завершенный цикл круговорота углерода реализован в природе: все живые организмы вдыхают кислород и выдыхают углекислый газ, растения поглощают углекислый газ в процессе фотосинтеза и с помощью энергии солнечных лучей вырабатывают углеводы и выделяют кислород. Гетеротрофные организмы перерабатывают углеводы, получая энергию для жизни, с помощью вдыхаемого кислорода и выделяют углекислый газ. Аналогичный цикл нужно замкнуть и в промышленности: под влиянием солнечных лучей из СО2 в реакторах будет получаться биомасса, которая будет перерабатываться в бензин, при сжигании которого образуется СО2, который снова поступает в реактор.

На мой взгляд, до создания такого замкнутого технического цикла по углероду осталось 15–30 лет, не больше. В реакторы будут поступать не только продукты сгорания бензина, но и отходы с ТЭЦ и другие продукты сгорания. Таким образом, наиболее перспективная биомасса третьего поколения – это искусственно выращиваемые водоросли.

Высокая эффективность их роста позволяет культивировать их в промышленном реакторе – как в химии, куда подается СО2, солнечные лучи, а на выходе получается биомасса. Он уже не зависит от почв, от климата, там создается специальная среда, вводятся микроэлементы, скорость синтеза очень высокая.

Когда мы перейдем к замкнутому техническому циклу использования углерода, во-первых, мы перестанем выбрасывать потребленный СО2, а во-вторых, обретем практически неиссякаемый источник углерода для цивилизации. Причина в том, что в природе углерода больше всего содержится в карбонатах – солях угольной кислоты.

Содержание углерода в карбонатах в 100 раз больше, чем во всех других углеродсодержащих соединениях – угле, нефти, газе. Поэтому их запасы действительно неиссякаемы.

Если тяжелых нефти  нам хватит на 200 лет, то этого карбоната хватит на тысячи лет, если мы научимся его перерабатывать. Карбонаты при нагревании довольно легко выделяют СО2, поэтому карбонаты – отличное сырье для биотоплива третьего поколения, для запуска технического цикла. Таковы на сегодняшний день перспективы поиска нового топлива новой углеродной эры, которая придет на смену современной эры дешевой нефти.

Уголь, сланцы, растения — рывок США и Китая

Развитые и быстрорастущие страны осознают скорый конец нефтяной эры и делают ставку на те, или иные альтернативные и возобновляемые источники энергии. Ведется разработка альтернативных методов ископаемого сырья: уголь, газ, сланцы, торф, а также развитие методов переработки биомассы.

США, с одной стороны, поставили задачу (и настойчиво ее реализуют) увеличить производство этанола до 20 млрд. л в год (в Бразилии сейчас производится 12 млрд. л в год) и перевести значительную часть автомобилей на смесь бензина и этанола.

Это колоссальные объемы, хотя и не такие большие для экономики США. В южных штатах активно выращивают сельскохозяйственные культуры для нужд биотоплива. Другое направление – революционная разработка технологий добычи сланцевого газа. По составу это обычный природный газ, метан с примесями, однако он залегает в пластах очень небольшой мощности. Поэтому, если делать скважину только в одном месте, приток газа слишком маленький и его добыча нерентабельна. Однако США разработали способ бурения длинных горизонтальных скважин на значительной глубине, позволяющей сделать добычу сланцевого газа рентабельной.

В результате разработки этой технологии за два-три года США сделали колоссальный рывок в объемах добычи природного газа и на сегодня опережают Россию по этому показателю.

Китай также ориентируется и на переработку биомассы, и на добычу альтернативных видов топлива. Для КНР это уголь, кокс, по запасам которого Китай занимает первое место в мире. Сейчас в этой стране разработаны промышленные процессы получения всего ряда необходимых углеводородов: синтетической нефти, топлива и даже через синтез-газ (смесь водорода и монооксида углерода) – этилена и пропилена. Традиционно этилен и пропилен (и полиэтилен, и полипропилен соответственно) получали из нефти, однако с использованием технологических процессов их синтеза из угля необходимость в нефти как в сырье для синтеза пропала. На Ближнем Востоке развита технология получения этилена и пропилена из природного газа. Эта схема принципиально отличается от синтеза этих углеводородов из нефти: нефть в основном состоит из углеводородов с более длинной углеродной цепочкой, которую нужно разрывать для синтеза этилена, и пропилена (два и три атома углерода соответственно). Метан – основной компонент природного газа – состоит всего из одного атома углерода, поэтому молекулы метана нужно сшивать для получения этилена.

Подводя итог, можно сказать, что развитые страны работают сразу в нескольких направлениях – как над разработкой технологий биомассы третьего поколения на дальнюю перспективу, так и над освоением альтернативных источников энергии в более близкой перспективе.

Технологии нефтедобычи: качать больше и дальше

Традиционно новые технологии нефтедобычи развиваются по двум направлениям. Первое направление – это увеличение эффективности выработки скважины. Даже на самом современном уровне мы не реализуем потенциал скважины на 100%. Самые высокие показатели – это 60%, раньше было 30%, то есть человечество достигло здесь большого прогресса, однако есть еще куда развиваться, и на это направлены большие усилия. Второе направление – это

введение в оборот более сложных месторождений, например, месторождения, требующие строительства наклонных скважин, месторождения глубокого залегания нефти, подводная нефтедобыча.

Это два кардинальных направления совершенствования нефтедобычи, и прогресс, достигнутый по ним, совершенно впечатляющий. Еще 20–30 лет назад невозможно было представить таких скоростей и объемов добычи, такой высоконадежной безотказной техники – раньше техника ломалась гораздо чаще. Конечно, совсем избежать аварий не удается, но авария в Мексиканском заливе – это почти невероятный случай, который нельзя исключить полностью, хотя вероятность его ничтожно мала.

Возможно, в технике ВР была все-таки недостаточная степень перестраховки оборудования: например, в космической технике перестраховка делается в пять, минимум три раза, и в такой высокосложной нефтедобывающей технике надежность должна быть на очень высоком уровне. Достигнуты и большие успехи в увеличении степени извлечения нефти: сейчас часты случаи, когда закрытые выработанные скважины вновь запускают и из них, получается добывать нефть.

Глубокая переработка нефти

Совершенствуются и методы переработки нефти, эффективность извлечения из нее важных топлив. Состав обычной легкой нефти таков, что примерно 50% ее – это бензин и дизельное топливо, а 50% — мазут, который при обычной переработке не используется ни как сырье, ни как автомобильное топливо, а просто сжигается для получения тепла в печах ТЭЦ либо используется для получения гудрона или асфальта. Глубокая переработка – это превращение мазута в бензин, дизельное топливо и другое ценное углеводородное сырье. Мазут отличается от бензина и дизельного топлива по составу – в него входят более тяжелые углеводороды с более длинным и сложным углеродным скелетом.

Исторически сначала люди научились делить мазут на легкую часть и тяжелую часть.

Легкую часть с помощью процессов каталитического крекинга превращают в высокооктановый бензин, этот процесс в полной мере реализован на наших российских нефтеперерабатывающих заводах. Однако его технологии меняются. Раньше для превращения нужно было проводить процесс в присутствии катализатора в течение 30 минут. Катализатор расходуется, приходит в негодность, и его нужно заменять. В 60–70-е годы это была лучшая техника. Начиная с 1970 года произошел рывок: разработаны системы, где реакция заканчивается максимум через шесть-десять секунд.

В некоторых системах реакция протекает за одну тысячную секунды.

Расход катализатора также снижен: подается 130–150 объемов легкой нефти на объем катализатора. Это уже совсем другие системы, поэтому за эти 20–30 лет техника на заводах полностью обновилась».

Аккумулирование и хранения электроэнергии в больших количествах.

Устройства для преобразования возобновляемой энергии по сравнению с установками на обычном и ядерном топлив различаются по требованиям к аккумулированию и передаче на расстояние. Такие особенности возобновляемых источников, как низкая интенсивность и рассеянность, делают для них предпочтительным децентрализованное потребление. Более того, энергию от этих источников часто не нужно будет передавать на большие расстояния, так как источники уже распределены в пространстве.

Так как полезность устройств для преобразования возобновляемой энергии основана на переработке независимых от нас естественных потоков, существует проблема приведения в соответствие выработки энергии и потребности в ней в рамках временного спроса, т.е. в выравнивании скорости потребления энергии. Последняя изменяется во времени в масштаба месяцев (например, для обогрева жилищ в зонах умеренного климата), дней (например, для искусственного освещения) и даже секунд (в моменты включения крупных нагрузок). в противоположность энергетике на традиционном топливе получаемая из окружающей среды мощность возобновляемых источников нам не подконтрольна.

У нас есть выбор: либо подгонять нагрузку к интенсивности  доступной для преобразования возобновляемой энергии, либо накапливать энергию для последующего использования. У нас на выбор самые различные способы аккумулирования:

химические;

тепловые;

электрические, в форме потенциальной или кинетической энергии.

Аккумулирование энергии - не новая концепция в энергетике. Ископаемые топлива в этом смысле являются эффективным аккумулятором с высокой плотностью энергии. Однако по мере того, как источники топлива становятся все менее доступными и все более дорогими, появляется необходимость в развитии других методов аккумулирования, и в качестве одного из них - производства возобновляемого топлива.

Химическое аккумулирование.

Энергия может удерживаться в связях многих химических элементов, и выделятся в процессе экзотермических реакций, из которых наиболее известно горение. Иногда необходимо применить для запуска такой реакции предварительной нагревание или катализаторы (например, энзимы). Биологические компоненты представляют особый случай. Здесь речь идет лишь о неорганических соединениях, являющихся наиболее распространенными аккумуляторами, энергия которых выделяется при сгорании в воздухе.

Водород. Водород может быть получен путем электролиза воды с помощью любого источника тока. В виде газа он может быть накоплен, передан на расстояние и сожжен для получения тепловой энергии. Единственным продуктом сгорания водорода является вода: не образуется никаких загрязняющих веществ. Энтальпия образования водорода Н= -242кДж/моль, т.е. при образовании 1 моля Н2О (18 г) выделяется 242 Дж тепловой энергии. Хранить водород в больших количествах непросто. Наиболее обещающий способ - использование подземных каверн, подобных тем, из которых добывается природный газ. Но хранение газа - даже под высоким давлением - требует значительных объемов. Необходимо заметить, что водород можно передавать через разветвленную сеть трубопроводов, используемых сейчас для подачи природного газа во многих странах мира. Кроме того, существует возможность с большой эффективностью использовать его для непосредственного получения электроэнергии с помощью топливных элементов.

Аммиак. В отличие от воды аммиак может быть разложен на составляющие элементы при доступных температурах:

N2 + 3H2 2NH3

В сочетании с принципом теплового двигателя эта реакция может стать основой наиболее эффективного способа непрерывного получения электроэнергии за счет использования солнечного тепла.

Аккумулирование тепловой энергии.

Использование низкотемпературного тепла составляет существенную часть мирового потребления энергии. Существенно не обязательно использовать для обогрева высокотемпературные источники энергии, которые гораздо лучше сберечь для других целей. Для обогрева жилищ больше подходят пассивные приемник солнечного тепла в сочетании с тепловыми аккумуляторами, поддерживающими комфортные условия по ночам и в пасмурные дни. Более того, именно в тех случаях, когда, энергия используется при низких температурах, характерных для среды, особенно ценно накапливать в форме тепла. Тепловое аккумулирование плодотворно и при использовании "отходов" тепла, возникающих в процессе работы различных установок. Запастись на три месяца теплом для обогрева жилого дома - вполне решаемая задача. Правда при этом важно не только сделать хороший проект, но и грамотно его реализовать.

В частности, необходимо качественно выполнить теплоизоляцию и предохранить дом от сырости, снабдить его управляемой системой вентиляции (возможно, с рециркуляцией тепла), использовать все "отходы" тепла от освещения, приготовления пищи, жизнедеятельности самих обитателей. Существуют примеры подобных  высокотехнологичных домов, обладающих кроме всего прочего прекрасной архитектурой и создающих идеальные условия для жизни. Отметим, что в качестве аккумулирующей тепло среды предпочтительнее использовать вместо воды скальные породы.

Например, использования аккумулятора тепла в виде грунтового теплообменника.

В течение короткого периода продолжительностью до четырех дней сами здания можно использовать в качестве аккумуляторов тепла. При проектирование зданий для стран с жарким климатом,  важное применение по аналогии с созданием запасов тепла может найти аккумулирование холода.

Известно, что использование аккумулирования тепла в широком масштабе высокоширотными морскими странами позволило бы решить проблемы снабжения теплом за счет развития ветро- и волноэнергетики. Оба эти источника наиболее производительны зимой, а их мощность, хотя и изменяется периодически час от часу, редко существенно падает более чем на несколько дней. Значительно большей теплоемкостью в ограниченном интервале температур по сравнению с системами использующие поглощение тепла, обладают материалы, при изменении температуры изменяющие фазовое состояние. Например, глауберову соль (Na2SO4 10H2O) можно использовать для аккумулирования тепла уже при комнатной температуре. При 32°С она разлагается на насыщенный раствор Nа2SO4 с выпадением части Na2SO4 в осадок. Эта реакция обратима и дает 250 кДж/кг ≈ 650 МДж/м3 тепловой энергии. Так как большая часть стоимости аккумуляторов для обогрева зданий связана со стоимостью конструкций, такие аккумуляторы могут оказаться дешевле, чем водяные емкости с более низкой удельной плотностью запасания энергии. К сожалению, еще не разрешены некоторые трудности при создании подобных аккумуляторов.

Аккумулирование электрической энергии.

Электричество - наиболее совершенная форма энергии, и поэтому в направлении поисков дешевых и эффективных методов его аккумулирования делаются огромные усилия.

Устройство допускающее как поглощение, так и выдачу электроэнергии, называют электрической аккумуляторной батареей или электрическим  аккумулятором.

Электрические аккумуляторы являются существенной частью почти всех фотоэлектрических и небольших ветроэнергетических установок, ведутся работы по созданию эффективных аккумуляторов для транспортных средств.

Свинцово-кислотный аккумулятор. Хотя многие электрохимические реакции обратимы, только некоторые из них на практике подходят для создания аккумуляторов, которые бы допускали бы сотни циклов при зарядноразрядных токах от 1 до 100 А. Наиболее известен и широко используется свинцово-кислотный аккумулятор, изобретенный Планте в 1860 г.

Такой аккумулятор набирается из отдельных элементов. Как и в любом электрохимическом элементе, здесь имеются две пластины-электроды, помещенные в проводящий раствор -электролит. В случае свинцово-кислотного аккумулятора электроды формируют в виде сеток, ячейки которых заполнены пастами из свинца и диоксида свинца. В качестве электролита используется серная кислота.

На практике нельзя допускать разряда аккумулятора более чем на 50% от запасенной энергии, в противном случае он будет разрушаться. Такие разряды называют "глубокими разрядами".

Топливные элементы. Топливный элемент преобразует химическую энергию топлива непосредственно в электрическую, минуя промежуточную стадию сжигания. Так как преобразование тепло-работа здесь отсутствует, эффективность топливных элементов не подпадает под ограничение второго закона термодинамики, как это происходит в обычных системах топливо – тепло работа - электроэнергия. Теоретически КПД преобразования химической энергии в электрическую  энергию может достигать 100%.

Аналогично аккумулятору топливный элемент имеет два электрода, разделенных электролитом, переносящим ионы, а не электроны. Водород (или другой преобразуемый компонент) подводится к отрицательному электроду, а кислород (или воздух) - к положительному. В результате катализа на пористом аноде молекулы водорода разлагаются на водородные ионы и электроны. Ионы Н+ мигрируют через электролит (обычно кислота) к катоду, где соединяются с электронами, поступающими через внешнюю цепь, и с кислородом, образуя воду.

Эффективность реального топливного элемента значительно ниже теоретической  эффективности 100% во многом по тем же причинам, что и у электрического аккумулятора. Однако   эта величина,  равная   40% , и  являющаяся  вероятным  значением   преобразования химической энергии в электрическую,    не зависит от того, работает ли  топливный элемент на полную  или меньшую мощность, в  отличие от дизельных двигателей, газовых турбин и т.д.

Крупномасштабные топливные элементы не дают существенной экономии. Это связано с тем, что соединенные в батареи отдельные топливные элементы имеют примерно такой же КПД. В связи с эти считается предпочтительным создание сравнительно небольших станций местного значения мощностью до 100 кВт. Интересно, что отдельное здание можно было бы с помощью топливных элементов обеспечивать и электроэнергией, и теплом (оно выделяется при работе топливных элементов) при том же расходе топлива, которое в обычных условиях тратится только на обогрев.

Основной причиной, по которой топливные элементы не находят пока широкого применения, является их высокая установочная стоимость (более 2000 долл./кВт).

Аккумулирование электроэнергии в виде потенциальной или кинетической энергии различных тел.

Вода:

• Гидроэнергетические системы приводятся в действие природными потоками. Работающие в двух режимах гидроаккумулирующие станции ГАЭС  используют два резервуара - верхний и нижний. Когда в энергосистеме имеется избыток мощности, вода закачивается в верхний бассейн, обеспечивая генерирование электроэнергии. На практике в ГАЭС используют агрегаты, работающие в двух режимах: как насосы, и как турбины. Уже построено несколько достаточно крупных станций этого типа для выравнивания колебаний потребностей энергетики. Это обеспечивает работу традиционных АЭС и ТЭС с постоянной нагрузкой в наиболее эффективном режиме. В связи с тем, что около15% подводимой энергии в ГАЭС идет на обеспечение быстрого переключения агрегатов с одного режима на другой, а еще около 15% тратится на трение и перераспределение потоков, наилучшие экономические показатели такие станции давали бы при автоматическом управлении нагрузкой.

Маховики:

• Кинетическая энергия вращающегося тела:

Е=Jw2/2

где J - момент инерции тела относительно его оси вращения, w - угловая скорость, рад/с.

Для того чтобы использовать маховик в качестве аккумулятора энергии (а не просто выравнивающего ход устройства), ему необходимо сообщить по возможности большую скорость. Однако угловая скорость ограничивается напряжениями, разрывающими маховик при вращении под действием центробежных сил. Плотность энергии вращающегося маховика зависит от материала маховика и от его формы. Маховики позволяют получить плотность энергии до 0.5 МДж/кг (лучше, чем у свинцово-кислотного аккумулятора) или даже выше. Для использования с целью выравнивания потребления энергии в крупных энергосетях маховики могут быть установлены где угодно, так как занимают сравнительно мало места. Блок с маховиком массой 100 т имел бы аккумулирующую способность примерно 10 МВт ч. при еще больших потребностях достаточно создать каскад из нескольких подобных "мини"- блоков. Маховики, кроме того, представляют интересную альтернативу традиционным аккумуляторным батареям для питаемых электроэнергией транспортных средств, особенно в связи с тем, что их подзарядка требует значительно меньше времени.

Сжатый воздух:

Воздух может быть быстро сжат и медленно расширен. За счет этого легко выравнивать большие флуктуации давления в гидравлических системах. Допустимая плотность энергии с использованием сжатого воздуха умеренно высока. Главной трудностью при таком способе аккумулирования энергии оказывается снижение потерь в процессе сжатия от нагревания.

Тема 4.  Энергия Солнца, объемы  ее в разных регионах  Казахстане,

способы  использования

Перспективы  развития промышленной  гелиоэнергетики

Солнечная энергетика -  направление альтернативной энергетики, основанное на непосредственном использовании солнечного излучения для получения энергии в каком-либо виде. Солнечная энергетика использует возобновляемые источники энергии и является «экологически чистой», то есть не производящей вредных отходов во время активной фазы использования. Производство энергии с помощью солнечных электростанций хорошо согласовывается с концепцией распределённого производства энергии.

Поток солнечного излучения, проходящий через площадку в 1 м², расположенную перпендикулярно потоку излучения на расстоянии одной астрономической единицы от центра Солнца (на входе в атмосферу Земли), равен 1367 Вт/м² (солнечная постоянная). Из-за поглощения, при прохождении атмосферной массы Земли, максимальный поток солнечного излучения на уровне моря (на Экваторе) — 1020 Вт/м². Однако следует учесть, что среднесуточное значение потока солнечного излучения через единичную горизонтальную площадку как минимум в π раза меньше (из-за смены дня и ночи и изменения угла солнца над горизонтом). Зимой в умеренных широтах это значение в два раза меньше.

Возможная выработка энергии уменьшается из-за глобального затемнения -  уменьшения потока солнечного излучения, доходящего до поверхности Земли.

На рисунке 2 показана карта солнечного излучения в Европе.

Способы получения электричества, тепла и топлива из солнечного излучения:

фотовольтаика - прямое преобразование фотонов в электроэнергию с помощью фотоэлементов;

гелиотермальная энергетика -нагревание поверхности, поглощающей солнечные лучи, и последующее распределение и использование тепла(фокусирование солнечного излучения на сосуде с водой или солью для последующего использования нагретой воды для отопления, горячего водоснабжения или в паровых электрогенераторах). В качестве особого вида станций гелиотермальной энергетики принято выделять солнечные системы концентрирующего типа (CSP — Concentrated solar power).

Рисунок 2 – Карта солнечного излучения в Европе

В этих установках энергия солнечных лучей с помощью системы линз и зеркал фокусируется в концентрированный луч света. Этот луч используется как источник тепловой энергии для нагрева рабочей жидкости, которая расходуется для электрогенерации по аналогии с обычными ТЭЦ или накапливается для сохранения энергии. Преобразование солнечной энергии в электричество осуществляется с помощью тепловых машин:

- двигатель Стирлинга;

- термовоздушные электростанции (преобразование солнечной энергии в энергию воздушного потока, направляемого на турбогенератор).

- солнечные аэростатные электростанции (генерация водяного пара внутри баллона аэростата за счет нагрева солнечным излучением поверхности аэростата, покрытой селективно-поглощающим покрытием). Преимущество — запаса пара в баллоне достаточно для работы электростанции в темное время суток и в ненастную погодуSolar fuel

Достоинства и недостатки

Достоинства

Перспективность, доступность и неисчерпаемость источника энергии в условиях постоянного роста цен на традиционные виды энергоносителей.

Теоретически, полная безопасность для окружающей среды, хотя существует вероятность того, что повсеместное внедрение солнечной энергетики может изменить альбедо (характеристику отражательной (рассеивающей) способности) земной поверхности и привести к изменению климата (однако при современном уровне потребления энергии это крайне маловероятно).

Недостатки

Зависимость от погоды и времени суток;

Сезонность в средних широтах и несовпадение периодов выработки энергии и потребности в энергии. Нерентабельность в высоких широтах.

Как следствие, необходимость аккумуляции энергии.

При промышленном производстве — необходимость дублирования солнечных ЭС маневренными ЭС сопоставимой мощности.

Высокая стоимость конструкции, связанная с применением редких элементов (к примеру, индий и теллур).

Необходимость периодической очистки отражающей/поглощающей поверхности от загрязнения.

Нагрев атмосферы над электростанцией.

Необходимость использования больших площадей[3];

Солнечная электростанция не работает ночью и недостаточно эффективно работает в вечерних сумерках, в то время как пик электропотребления приходится именно на вечерние часы;

Несмотря на экологическую чистоту получаемой энергии, сами фотоэлементы содержат ядовитые вещества, например, свинец, кадмий, галлий, мышьяк и т. д., что ставит под вопрос экологическую чистоту производства и утилизации батарей.

Солнечные электростанции подвергаются критике из-за высоких издержек. Так, СТЭС Айвонпа обходится вчетверо дороже, а генерирует гораздо меньше электроэнергии, по сравнению с газовыми электростанциями. По подсчётам экспертов, в будущем электроэнергия, вырабатываемая этой станцией, будет стоить вдвое дороже, чем получаемая от обычных источников энергии, а расходы, очевидно, будут переложены на потребителей.

Из-за своей низкой эффективности, которая в лучшем случае достигает 20 процентов, солнечные батареи сильно нагреваются. Остальные 80 процентов энергии солнечного света нагревают солнечные батареи до средней температуры порядка 55 °C. С увеличением температуры фотогальванического элемента на 1°, его эффективность падает на 0,5 %. Эта зависимость нелинейная  и повышение температуры элемента на 10° приводит к снижению эффективности почти в два раза. Активные элементы систем охлаждения (вентиляторы или насосы) перекачивающие хладагент, потребляют значительное количество энергии, требуют периодического обслуживания и снижают надёжность всей системы. Пассивные системы охлаждения обладают очень низкой производительностью и не могут справиться с задачей охлаждения солнечных батарей.

Направления научных исследований

Фундаментальные исследования

Из-за теоретических ограничений в преобразовании спектра в полезную энергию (около 30 %), для фотоэлементов первого и второго поколения требуется использование больших площадей земли под электростанции. Например, для электростанции мощностью 1 ГВт это может быть несколько десятков квадратных километров (для сравнения, - гидроэнергетика, при таких же мощностях, выводит из пользования заметно большие участки земли), но строительство солнечных электростанций такой мощности может привести к изменению микроклимата в прилегающей местности и поэтому в основном устанавливаются фотоэлектрические станции мощностью 1 - 2 МВт недалеко от потребителя или даже индивидуальные и мобильные установки. Фотоэлектрические элементы на крупных солнечных электростанциях устанавливаются на высоте 1,8—2,5 метра, что позволяет использовать земли под электростанцией для сельскохозяйственных нужд, например, для выпаса скота. Проблема нахождения больших площадей земли под солнечные электростанции решается в случае применения солнечных аэростатных электростанций, пригодных как для наземного, так и для морского и для высотного базирования.

Поток солнечной энергии, падающий на установленный под оптимальным углом фотоэлемент, зависит от широты, сезона и климата и может различаться в два раза для заселённой части суши (до трёх с учётом пустыни Сахары). Атмосферные явления (облака, туман, пыль и др.) не только изменяют спектр и интенсивность падающего на поверхность Земли солнечного излучения, но и изменяют соотношение между прямым и рассеянным излучениями, что оказывает значительное влияние на некоторые типы солнечных электростанций, например, с концентраторами или на элементах широкого спектра преобразования.

Прикладные исследования

Фотоэлектрические преобразователи работают днём и с меньшей эффективностью работают в утренних и вечерних сумерках. При этом пик электропотребления приходится именно на вечерние часы. Кроме того, производимая ими электроэнергия может резко и неожиданно колебаться из-за смены погоды. Для преодоления этих недостатков на солнечных электростанциях используются эффективные электрические аккумуляторы (на сегодняшний день это недостаточно решённая проблема), либо преобразуют в другие виды энергии, например, строят гидроаккумулирующие станции, которые занимают большую территорию, или концепцию водородной энергетики, которая недостаточно экономически эффективна. На сегодняшний день эта проблема просто решается созданием единых энергетических систем, которые перераспределяют вырабатываемую и потребляемую мощность. Проблема некоторой зависимости мощности солнечной электростанции от времени суток и погодных условий решается также с помощью солнечных аэростатных электростанций.

Сравнительно высокая цена солнечных фотоэлементов. С развитием технологии и ростом цен на ископаемые энергоносители этот недостаток преодолевается. В 1990 -2005 гг. цены на фотоэлементы снижались в среднем на 4 % в год.

Поверхность фотопанелей и зеркал (для тепломашинных ЭС) нужно очищать от пыли и других загрязнений. В случае крупных фотоэлектрических станций, при их площади в несколько квадратных километров это может вызвать затруднения, но применение отполированного стекла на современных солнечных батареях решает эту проблему.

Использование одно- и двухосевых трекеров (следящих систем) и систем с изменяемым углом наклона фотоэлектрических модулей позволяет оптимизировать угол падения солнечных лучей на модули в зависимости от времени суток и времени года. Однако практика показала низкую эффективность этих систем ввиду их высокой стоимости (относительно стремительно дешевеющих фотомодулей), дополнительных затрат энергии (для трекеров) либо на работы по изменению угла наклона (для систем с изменяемым углом), невысокой надёжности, в частности - ввиду постоянных атмосферных воздействий, необходимости регулярного обслуживания и ремонтов, а также повреждений модулей и электрического оборудования, вызванных регулярными механическими операциями.

Эффективность фотоэлектрических элементов падает при их нагреве (в основном это касается систем с концентраторами), поэтому возникает необходимость в установке систем охлаждения, обычно водяных. Также в фотоэлектрических преобразователях третьего и четвёртого поколений используют для охлаждения преобразование теплового излучения в излучение наиболее согласованное с поглощающим материалом фотоэлектрического элемента (так называемое up-conversion), что одновременно повышает КПД.

Через 30 лет эксплуатации эффективность фотоэлектрических элементов начинает снижаться. Отработавшие своё фотоэлементы, хотя и незначительная их часть, в основном специального назначения, содержат компонент (кадмий), который недопустимо выбрасывать на свалку. Нужно дополнительное расширение индустрии по их утилизации.

Экологические проблемы

При производстве фотоэлементов уровень загрязнений не превышает допустимого уровня для предприятий микроэлектронной промышленности. Современные фотоэлементы имеют срок службы 30—50 лет. Применение кадмия, связанного в соединениях, при производстве некоторых типов фотоэлементов с целью повышения эффективности преобразования, ставит сложный вопрос их утилизации, который тоже не имеет пока приемлемого с экологической точки зрения решения, хотя такие элементы имеют незначительное распространение, и соединениям кадмия при современном производстве уже найдена достойная замена.

В последнее время активно развивается производство тонкоплёночных фотоэлементов, в составе которых содержится всего около 1 % кремния, по отношению к массе подложки, на которую наносятся тонкие плёнки. Из-за малого расхода материалов на поглощающий слой, здесь кремния, тонкоплёночные кремниевые фотоэлементы дешевле в производстве, но пока имеют меньшую эффективность и неустранимую деградацию характеристик во времени. Кроме того, развивается производство тонкоплёночных фотоэлементов на других полупроводниковых материалах, в частности Смиг, достойный конкурент кремнию. Так, например, в 2005 году компания Shell приняла решение сконцентрироваться на производстве тонкоплёночных элементов, и продала свой бизнес по производству монокристаллических (нетонкоплёночных) кремниевых фотоэлектрических элементов.

Солнечные концентраторы вызывают большие по площади затенения земель, что приводит к сильным изменениям почвенных условий, растительности и т. д. Нежелательное экологическое действие в районе расположения станции вызывает нагрев воздуха при прохождении через него солнечного излучения, сконцентрированного зеркальными отражателями. Это приводит к изменению теплового баланса, влажности, направления ветров; в некоторых случаях возможны перегрев и возгорание систем, использующих концентраторы, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Применение низкокипящих жидкостей и неизбежные их утечки в солнечных энергетических системах во время длительной эксплуатации могут привести к значительному загрязнению питьевой воды. Особую опасность представляют жидкости, содержащие хроматы и нитриты, являющиеся высокотоксичными веществами.

Типы фотоэлектрических элементов

Твердотельные

На рис.3 приведена солнечная электростанция установленной мощностью 200Вт на основе батарей  поликристаллических  элементов.

В настоящее время принято различать три поколения ФЭП:

Кристаллические (первое поколение):

монокристаллические кремниевые;

поликристаллические (мультикристаллические) кремниевые;

технологии выращивания тонкостенных заготовок: EFG (Edge defined film-fed crystal growth technique), S-web (Siemens), тонкослойный поликремний (Apex).

Тонкоплёночные (второе поколение):

кремниевые: аморфные, микрокристаллические, нанокристаллические, CSG (crystalline silicon on glass);

на основе теллурида кадмия (CdTe);

на основе селенида меди-индия-(галлия) (CI(G)S);

ФЭП третьего поколения:

фотосенсибилизованные краситилем (dye-sensitized solar cell, DSC);

органические (полимерные) ФЭП (OPV);

неорганические ФЭП (CTZSS);

ФЭП на основе каскадных структур.

Рисунок 3 - Солнечная электростанция установленной мощностью 200Вт на основе батарей поликристаллических элементов

В 2005 году на тонкоплёночные фотоэлементы приходилось 6 % рынка. В 2006 году тонкоплёночные фотоэлементы занимали 7 % долю рынка. В 2007 году доля тонкоплёночных технологий увеличилась до 8 %. В 2009 году доля тонкоплёночных фотоэлементов выросла до 16,8 %[.

За период с 1999 года по 2006 год поставки тонкоплёночных фотоэлементов росли ежегодно в среднем на 80 %.

Наноантенны

В последнее время наметился прогресс в создании ФЭП на основе наноантенн, напрямую преобразующих электромагнитную энергию светового излучения в электрический ток. Перспективность наноантенн обусловлена их высоким теоретическим КПД (до 85 %) и потенциально более низкой стоимостью.

Развитие солнечной энергетики в Казахстане: реальность и перспективы/

О том, что в Казахстане появится свой завод по производству солнечных панелей, стало известно в 2010 году, задолго до оглашения результатов в Париже, где выбирали страну-хозяйку ЕХРО-2017.Обозначенный Главой государства Нурсултаном Назарбаевым курс на «Энергию будущего» сразу же привлек внимание к проектам в стране, реализующимся в направлении возобновляемых источников энергии. На сегодняшний день разрабатывается и уже реализуется множество инициатив, которые должны в корне изменить структуру национальной экономики. Свой вклад в новое казахстанское будущее вносит открывшийся только в декабре 2012 года, но уже активно занимающийся реализацией «солнечного» продукта завод фотоэлектрических модулей - ТОО «Astana Solar».  Данная компания занимается производством солнечных панелей и учувствует  в проекте «Казатомпрома» KazPV, целью которого является развитие в стране технологий солнечной энергетики и создание полностью интегрированной промышленной линии по производству солнечных модулей. Компания в этом году начала активное освоение внутреннего рынка, в ближайшем будущем планирует выход на зарубежные рынки. Наша страна уже заявила о взятии курса на инновационные, экологически чистые, «зеленые» проекты, в рамках которых планируется строительство мощных солнечных электростанций. Понятно, что выработка такого объема энергии потребует мощных преобразователей, которые уже почти год выпускает в Казахстане ТОО «Astana Solar». В целом для этого в стране создается полный вертикально интегрированный производственный цикл. Он обеспечит стабильный объем выработки продукции – без зависимости от внешних поставщиков сырья – и ее приемлемую стоимость.

Из-за новизны казахстанского рынка солнечных батарей сегодня очень сложно оценить его объем. Но определенно точно, что потенциальная емкость рынка гораздо больше, чем реальная.

На сегодняшний день фотоэлектрических модулей произведено почти на 5МВт, а до конца года планируется этот объем удвоить. В результате маркетингового исследования рыночных потребностей на предприятии  было принято решение на данном этапе производить два типа модулей: KZPV 230 M60 мощностью от 220 до 240 Вт и KZPV 270 M72 мощностью от 250 до 280 Вт. В дальнейшем линейка производимой продукции будет зависеть и от предпочтений заказчиков.

Сфер применения фотоэлектрических модулей великое множество. Но в приоритете остаются крупные солнечные электростанции от 1 МВт и выше.

Потенциальными потребителями  продукции являются все области, так как уровень солнечной инсоляции очень высокий на всей территории Республики Казахстан, что делает благоприятным внедрение данных технологий во всех регионах. Отдаленные производственные единицы, расположенные вне линий электропередач, промышленные объекты, подверженные частым отключениям электроэнергии, населенные пункты, фермерские хозяйства, сельскохозяйственные угодья, частный и государственный сектор, ЖКХ городов и регионов - все они потенциальные потребители нашей продукции. На сегодня потребителями фотоэлектрических модулей являются  Южно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Акмолинская, Жамбылская области и город Астана.

Использование солнечной энергии для питания маломощных потребителей, какими являются жители сел и фермеры - это самый дешевый и долговечный способ получения электроэнергии, так как гарантия на вырабатываемую мощность солнечных батарей составляет 25 лет. Это новые технологии получения энергии для Казахстана, за этим будущее. Потребуются определенные вложения в самом начале, как в любое новое дело, но потом будет полная обеспеченность бесплатной и автономной энергией.

Важным достоинством фотоэлектрических модулей является простота обслуживания. Несложный механизм без вращающихся частей не требует особого ухода. Солнечная станция работает бесшумно, она абсолютно безопасна для окружающей среды. Кроме того, вырабатывает электричество, которое можно накапливать в аккумуляторных батареях и использовать в зависимости от емкости последних.

Распространение альтернативной энергетики в Казахстане приветствует и государство. Прорабатываются, во исполнение внесенных изменений в Закон Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии», меры стимулирования развития альтернативной энергетики, в том числе солнечной.

Продукция компании  ТОО «Astana Solar»  соответствует международным электротехническим стандартам IEC61215 / IEC61730-1 / IEC61730-2, и  уже получила сертификат соответствия на продукцию от сертифицирующей европейской организации «Certisolis».

Максимально используя казахстанское содержание, компанией  используется исключительно казахстанское сырье, а его результатом становятся солнечные модули – продукт, готовый для реализации, как в пределах страны, так и за рубежом. И здесь качество  продукта на высоком уровне, более того – это является отличием  продукции  компании от зарубежных аналогов: Казахстан обладает высокочистыми месторождениями кварца и использованием самого современного высокоточного оборудования.

К тому же, в вопросе качества важную роль играют и французские партнеры, осуществившие трансферт новейших европейских технологий.

Республика Казахстан уже заявила о взятии курса на инновационные, экологически чистые проекты, отраженные в политике государства по развитию «зеленой экономики» и реализацией «Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике».

Стоит отметить, что определенного признания в своих начинаниях компания     уже добилась. В ежегодном отчете «Renewables 2013 Global Status Report» упоминается факт создания предприятия  по производству солнечных батарей в Казахстане ТОО «Astana Solar» и проведен обзор политики страны по развитию отрасли.

К международной специализированной выставке Expo-2017 «Энергия будущего»  компания планирует представить уже действующие проекты в солнечной энергетике.

Но важно понимать, что без мер государственной поддержки, отраженных в измененном Законе, солнечная энергетика не получит должного развития в нашей стране.

Солнечная электростанция — инженерное сооружение, преобразующее солнечную радиацию в электрическую энергию. Способы преобразования солнечной радиации различны и зависят от конструкции электростанции.

Типы солнечных электростанций

Все солнечные электростанции (СЭС) подразделяют на несколько типов:

- СЭС башенного типа

- СЭС тарельчатого типа

- СЭС, использующие фотоэлектрические модули (фотобатареи)

- СЭС, использующие параболические концентраторы

- Комбинированные СЭС

- Аэростатные солнечные электростанции

- Солнечно-вакуумные электростанции

### СЭС башенного типа

### На рис.  4 приведена модель электростанции башенного типа в Политехническом музее (г. Москва)

Рисунок 4 - Модель солнечной электростанции башенного типа в Политехническом музее (г.Москва)

Данные электростанции основаны на принципе получения водяного пара с использованием солнечной радиации. В центре станции стоит башня высотой от 18 до 24 метров (в зависимости от мощности и некоторых других параметров высота может быть больше либо меньше), на вершине которой находится резервуар с водой. Этот резервуар покрашен в чёрный цвет для поглощения теплового и видимого излучения. Также в этой башне находится насосная группа, доставляющая воду в резервуар от турбогенератора, который находится вне башни. По кругу от башни на некотором расстоянии располагаются гелиостаты.

Гелиостат — зеркало площадью в несколько квадратных метров, закреплённое на опоре и подключённое к общей системе позиционирования. То есть, в зависимости от положения солнца, зеркало будет менять свою ориентацию в пространстве. Основная и самая трудная задача — это позиционирование всех зеркал станции так, чтобы в любой момент времени все отраженные лучи от них попали на резервуар. В ясную солнечную погоду температура в резервуаре может достигать 700 C0 градусов. Такие температурные параметры используются на большинстве традиционных тепловых электростанций, поэтому для получения энергии используются стандартные турбины. Фактически на станциях такого типа можно получить сравнительно большой КПД (около 20 %) и высокие мощности.

### СЭС тарельчатого типа

Данный тип СЭС использует принцип получения электроэнергии, схожий с таковым у башенных СЭС, но есть отличия в конструкции самой станции. Станция состоит из отдельных модулей. Модуль состоит из опоры, на которую крепится ферменная конструкция приемника и отражателя. Приёмник расположен примерно в области концентрации отраженного солнечного света. Отражатель состоит из зеркал в форме, напоминающей тарелки (отсюда название), радиально расположенных на ферме. Диаметры этих зеркал достигают 2 метров, а количество зеркал — нескольких десятков (в зависимости от мощности модуля). Такие станции могут состоять как из одного модуля (автономные), так и из нескольких десятков (работа параллельно с сетью).

### СЭС, использующие фотоэлектрические модули

На рис. 5  представлена   Кош-Агачская СЭС

Рисунок 5 -Кош-Агачская СЭС

СЭС этого типа в настоящее время очень распространены, так как в общем случае СЭС состоит из большого числа отдельных модулей (фотобатарей) различной мощности и выходных параметров. Данные СЭС широко применяются для энергообеспечения как малых, так и крупных объектов (частные коттеджи, пансионаты, санатории, промышленные здания и т. д.). Устанавливаться фотобатареи могут практически везде, начиная от кровли и фасада здания и заканчивая специально выделенными территориями. Установленные мощности тоже колеблются в широком диапазоне, начиная от снабжения отдельных насосов, заканчивая электроснабжением городов.

### СЭС, использующие параболоцилиндрические концентраторы

### На рис. 6  представлена   СЭС, использующие параболоцилиндрические концентраторы

Рисунок 6 - СЭС, использующие параболоцилиндрические концентраторы

Принцип работы данных СЭС заключается в нагревании теплоносителя до параметров, пригодных к использованию в турбогенераторе.

Конструкция СЭС: на ферменной конструкции устанавливается параболоцилиндрическое зеркало большой  длины, а в фокусе параболы устанавливается трубка, по которой течет теплоноситель (чаще всего масло ). Пройдя весь путь, теплоноситель разогревается и в теплообменных аппаратах отдаёт теплоту воде, которая превращается в пар и поступает на турбогенератор.

СЭС, использующие двигатель Стирлинга

На рис. 7 представлена  СЭС, использующие двигатель Стирлинга

Рисунок 7- СЭС, использующие двигатель Стирлинга

Представляют собой СЭС с параболическими концентраторами, у которых в фокусе установлен двигатель Стирлинга. Существуют конструкции двигателей Стирлинга, которые непосредственно преобразуют колебания поршня в электрическую энергию, без использования кривошипно-шатунного механизма. Это позволяет достичь высокой эффективности преобразования энергии. Эффективность таких электростанций достигает 31,25 %. В качестве рабочего тела используется водород или гелий.

Аэростатные СЭС

Аэростатные солнечные станции (СЭС) бывают 2 типов: первый — солнечные элементы располагаются на поверхности аэростата. При этом КПД не превышает КПД солнечных батарей и составляет около 15 % (в пределе может достигать 40 %). В конструкции второго типа в качестве рефлектора используется параболическая, вогнутая давлением газа, металлизированная пленка, которая служит для концентрации солнечной энергии. Стоимость квадратного метра которой мала в сравнении с солнечными батареями и любыми отражающими поверхностями. Располагаясь на высоте более 20 км аэростат не боится затенения при облачной погоде, а двигаясь с воздушными потоками не испытывает ветровых нагрузок. Верхняя часть выполнена из прозрачной пленки с армировкой, посредине парабола пленочного концентратора из армированной металлизированной пленки, а в фокусе - термопреобразователь, охлаждаемый легким газом-водород, для системы с разложением воды, либо гелий в случае наличия системы дистанционной передачи энергии- например радио- или свч-излучением. Ориентировка шара на солнце осуществляется за счет перекачки балластной жидкости(вода для водородного цикла), точная ориентировка — гироскопами. При необходимости в одном дирижабле может находиться несколько плавающих шаровидных модулей.

Комбинированные СЭС

Часто  на СЭС различных типов дополнительно устанавливают теплообменные аппараты для получения горячей воды, которая используется как для технических нужд, так и для горячего водоснабжения и отопления. В этом и состоит суть комбинированных СЭС. Также на одной территории возможна параллельная установка концентраторов и фотобатарей, что тоже считается комбинированной СЭС.

Солнечно-вакуумные электростанции

Используют энергию воздушного потока, искусственно создаваемого путём использования разности температур воздуха в приземном слое воздуха, нагреваемого солнечными лучами в закрытом прозрачными стеклами участке, и на некоторой высоте. Состоят из накрытого стеклянной крышей участка земли и высокой башни, у основания которой расположена воздушная турбина с электрогенератором. Вырабатываемая мощность растет с ростом разности температур, которая увеличивается с высотой башни. Путём использования энергии нагретой почвы способны работать почти круглосуточно, что является их серьёзным преимуществом.

В таблице 6 представлены крупнейшие солнечно-тепловые электростанции на Земле

Таблица 6 - Крупнейшие солнечно-тепловые электростанции на Земле

| Мощность МВт | Название | Страна | Местоположение | Координаты | Тип | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 392 | СТЭС Айвонпа |  | Сан-Бернардино, Калифорния | 35°34′ с. ш.115°28′ з. д. (G) (O) (Я) | башенный | Введена в эксплуатацию 13 февраля 2014[3][4][5] |
| 354 | Solar Energy Generating Systems[en] |  | Пустыня Мохаве,Калифорния | 35°01′54″ с. ш.117°20′53″ з. д. (G) (O) (Я) | параболоцилиндрический концентратор | СЭС состоит из 9-ти очередей[6][7][8][9][10][11][12][13][14] |
| 280 | Mojave Solar Project[en] |  | Барстоу, Калифорния | 35°00′40″ с. ш.117°19′30″ з. д. (G) (O) (Я) | параболоцилиндрический концентратор | Строительство завершено в декабре 2014 года[15][16][17] |
| 280 | Solana Generating Station[en] |  | Аризона | 32°55′ с. ш.112°58′ з. д. (G) (O) (Я) | параболоцилиндрический концентратор | Строительство завершено в октябре 2013 года[18][19] |
| 250 | Genesis Solar Energy Project[en] |  | Блайт, Калифорния | 33°38′37″ с. ш.114°59′16″ з. д. (G) (O) (Я) | параболоцилиндрический концентратор | В эксплуатации с 24 апреля 2014 года[20][21] |
| 200 | Solaben Solar Power Station[22] |  | Логросан, Испания | 39°13′29″ с. ш.5°23′26″ з. д. (G) (O) (Я) | параболоцилиндрический концентратор | 3-я очередь закончена в июне 2012[23] 2-ая очередь закончена в октябре 2012 1-ая и 6-ая очереди закончены в сентябре 2013 |
| 160 | СЭС Уарзазат |  | Марокко | 30°59′40″ с. ш.6°51′48″ з. д. (G) (O) (Я) | параболоцилиндрический концентратор | с тремя хранилищами[25][26] 1-ая очередь закончена в 2016 году |
| 150 | Solnova Solar Power Station[en] |  | Санлукар-ла-Майор, Испания | 37°25′00″ с. ш.06°17′20″ з. д. (G) (O) (Я) | параболоцилиндрический концентратор | 1-ая и 3-я очереди завершены в мае 2010 4-ая очередь завершена в августе 2010[27][28][29][30][31] |
| 150 | Andasol Solar Power Station[en] |  | Гуадикс, Испания | 37°13′42″ с. ш.3°04′06″ з. д. (G) (O) (Я) | параболоцилиндрический концентратор | Заверено строительство: Andasol 1 (2008), Andasol 2 (2009), Andasol 3 (2011). Каждый имеет тепловой резервуар рассчитанный на 7,5 часов работы.[32][33] |
| 150 | Extresol Solar Power Station[en] |  | Торре-де-Мигель-Сесмеро, Испания | 38°39′ с. ш.6°44′ з. д. (G) (O) (Я) | параболоцилиндрический концентратор | Строительсво завершено: Extresol 1 и 2 (2010), Extresol 3 (2012). Каждый имеет тепловое хранилище рассчитанное на 7,5 часов работы[23][34][35] |
| 110 | Crescent Dunes |  | Най, Невада | 38°14′ с. ш.117°22′ з. д. (G) (O) (Я) | башенный | в эксплуатации с сентября 2015[36] |
| 100 | KaXu Solar One[en] |  | ЮАР | 28°53′40″ ю. ш.19°35′53″ в. д. (G) (O) (Я) | параболоцилиндрический концентратор | с хранилищем на 2,5 часа[37] |
| МощностьМВт | Название | Страна | Местоположение | Координаты | Тип | Примечание |

## В таблице 7 представлены крупнейшие фотоэлектростанции на Земле

## Таблица 7 - Крупнейшие фотоэлектростанции на Земле

| Крупнейшие фотоэлектрические установки в мире |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Пиковая мощность, МВт | Местонахождение | Описание | МВт·ч / год |
| 550 | Калифорния, США | 9 000 000 солнечных модулей |  |
| 550 | пустыня Мохаве, Калифорния, США |  |  |
| 300 | Калифорния, США | >1 700 000 солнечных модулей |  |
| 290[38] | Агуа-Калиенте, Аризона, США | 5 200 000 солнечных модулей | 626 219 |
| 250 | Сан-Луис-Обиспо, Калифорния, США |  |  |
| 213 | Чаранка, Гуджарат, Индия | Комплекс из 17 отдельных электростанций, самая крупная из которых имеет мощность 25 МВт. |  |
| 206 | округ Империал, Калифорния, США | >3 000 000 солнечных модулей Самая мощная станция в мире, использующая технологию ориентации модулей по Солнцу в течение дня. |  |
| 200 | Голмуд, Китай |  | 317 200 |
| 200 | округ Империал, Калифорния, США |  |  |
| 170 | округ Империал, Калифорния, США |  |  |
| 166 | Шипкау, Германия |  |  |
| 150 | округ Кларк, Невада, США |  |  |
| 150 | округ Марикопа, Аризона, США | 800 000 солнечных модулей | 413 611 |
| 145 | Нойхарденберг, Германия | 600 000 солнечных модулей |  |
| 143 | округ Керн, Калифорния, США |  |  |
| 139 | округ Империал, Калифорния, США | 2 300 000 солнечных модулей |  |
| 130 | округ Империал, Калифорния, США | 2 000 000 солнечных модулей |  |
| 125 | округ Марикопа, Аризона, США | > 600 000 солнечных модулей |  |
| 105,56 | Перово, Крым[39] | 455 532 солнечных модулей | 132 500 [40] |
| 100 | Пустыня Атакама, Чили | > 310 000 солнечных модулей |  |
| 97 | Сарния, Канада | >1 000 000 солнечных модулей | 120 000 |
| 84,7 | Эберсвальде, Германия | 317 880 солнечных модулей | 82 000 |
| 84,2 | Монтальто-ди-Кастро, Италия |  |  |
| 82,65 | Охотниково, Крым[39] | 355 902 солнечных модулей | 100 000[41] |
| 80,7 | Финстервальде, Германия |  |  |
| 73 | Лопбури, Таиланд | 540 000 солнечных модулей | 105 512 |
| 69,7 | Николаевка, Крым[39] | 290 048 солнечных модулей |  |
| 54,8 | Килия, Украина | 227 744 солнечных модулей |  |
| 49,97 | СЭС "Бурное" с Нурлыкент, Казахстан | 192 192 солнечных модулей | 74000 |
| 46,4 | Амарележа, Португалия | >262 000 солнечных модулей |  |
| 43 | Долиновка, Украина | 182 380 солнечных модулей | 54 399 |
| 43 | Староказачье, Украина | 185 952 солнечных модулей |  |
| 34 | Арнедо, Испания | 172 000 солнечных модулей | 49 936 |
| 33 | Кюрбан, Франция | 145 000 солнечных модулей | 43 500 |
| 31,55 | Митяево, Крым[39] | 134 288 солнечных модулей | 40 000 [42] |
| 18,48 | Соболи, Белоруссия | 84 164 солнечных модулей крупнейшая СЭС в Белоруссии |  |
| 11 | Серпа, Португалия | 52 000 солнечных модулей |  |
| 10,1 | Ирлява, Украина |  | 11 000 |
| 10 | Ралевка, Украина | 10 000 солнечных модулей | 8 820 |
| 9,8 | Лазурное, Украина | 40 000 солнечных модулей | 10 934 |
| 7,5 | Родниково, Крым[39] | 30 704 солнечных модулей | 9 683 |
| 1 | Батагай, Якутия[43][44] | 3 360 солнечных модулей крупнейшая СЭС за полярным кругом[43] |  |
| Пиковая мощность, МВт | Местонахождение | Описание | МВт·ч / год |

В таблице 8 представлен рост пиковых мощностей фотовольтаических станций

Таблица 8 - Рост пиковых мощностей фотовольтаических станций

| Год(a) | Название станции | Страна | Мощность МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1982 | Lugo | США | 1 |
| 1985 | Carrisa Plain | США | 5,6 |
| 2005 | Bavaria Solarpark (Mühlhausen) | Германия | 6,3 |
| 2006 | Erlasee Solar Park | Германия | 11,4 |
| 2008 | Olmedilla Photovoltaic Park | Испания | 60 |
| 2010 | Sarnia Photovoltaic Power Plant | Канада | 97 |
| 2011 | Huanghe Hydropower Golmud Solar Park | Китай | 200 |
| 2012 | Agua Caliente Solar Project | США | 290 |
| 2014 | Topaz Solar Farm | США | 550 |
| (a) по году окончательного ввода в эксплуатацию |  |  |  |

Влияние на окружающую среду

По некоторым сведениям, птицы регулярно погибают в воздухе над СЭС башенного типа, если они оказываются слишком близко к зоне концентрации солнечного света вокруг башни[, к примеру, на СЭС Айвонпа, в Калифорнии, в среднем одна птица погибает каждые 2 минуты

Солнечные  энергетические  станции  космического базирования

Космическая энергетика — вид альтернативной энергетики, предусматривающий использование энергии Солнца для выработки электроэнергии, с расположением энергетической станции на земной орбите или на Луне.

Хронология развития космической энергетики

1968 : Питер Глейзер представил идею больших солнечных спутниковых систем с солнечным коллектором размером в квадратную милю на высоте геостационарной орбиты (ГСО 36000 км над экватором), для сбора и преобразования энергии солнца в электромагнитный пучок СВЧ для передачи полезной энергии на большие антенны на Земле.

1970 : Министерство энергетики США и NASA рассмотрело проектирование и технико-экономических обоснование спутника Solar Power Satellite (SPS).

1973 : Питер Глейзер получил патент США номер 3781647 за его метод передачи мощности на большие расстояния (например, от спутника на поверхность Земли) с помощью микроволн от больших антенн на спутнике на ректеннына Земле.

1990 :«Исследовательским центром им. М. В. Келдыша» разработана концепция энергоснабжения Земли из космоса с использованием низких околоземных орбит. «Уже в 2020—2030 годы можно создать 10—30 космических электростанций, каждая из которых будет состоять из десяти космических энергомодулей. Планируемая суммарная мощность станций будет равна 1,5—4,5 ГВт, а суммарная мощность у потребителя на Земле — 0,75—2,25 ГВт». Далее планировалось к 2050—2100 годам довести количество станций до 800 единиц, а конечную мощность у потребителя до 960 ГВт. Однако на сегодняшний день неизвестно даже о создании рабочего проекта на основе этой концепции;

1994 : ВВС США проводят эксперимент с использованием расширенных Фотоэлектрических спутников запущенных на низкую орбиту Земли с помощью ракеты.

1995-1997 : NASA провело исследование космической солнечной энергии, её концепции и технологий.

1998 : Космическое агентство Японии начинает программу развития космической солнечной электрической системы, которая продолжается и по сей день.

1999 : Началась программа NASA космическая солнечная энергия.

2002 : Джон Манкинс NASA дал показания в палате представителей США, говоря: "Крупномасштабное солнечная спутниковая система является очень сложной интегрированной системой и требует многочисленных значительных достижений в области современных технологий. Был разработан технологический план, в котором определен алгоритм разработки всех необходимых технологий — в течение нескольких десятилетий.

2000 : Космическое агентство Японии объявило о планах провести дополнительные исследования и запуск экспериментального спутника с 10 киловатт и 1 МВт мощности.[2]

2009 : Японское агентство аэрокосмических исследований объявило о своих планах вывести на орбиту спутник солнечной энергии, которые будут передавать энергию на Землю с помощью микроволн. Они надеются вывести первый прототип орбитального спутника к 2030 году.[3]

2009 : Компания Solaren расположенная в Калифорнии (США) подписала договор с компанией PG&E о том, что последняя будет покупать энергию, которую Solaren произведет в космосе. Мощность будет составлять 200 МВт. По плану этой энергией будут питаться 250 000 домов. Реализация проекта планируется на 2016 год.[4]

2010 : Компания Shimizu опубликовала статью, в которой рассказывается о возможностях создания гигантской лунной энергетической станции на существующих сегодня технологиях

2011 : Объявлено о проекте нескольких японских корпораций, который должен быть реализован на базе 40 спутников с прикрепленными солнечными батареями. Флагманом проекта должна стать корпорация Mitsubishi. Передача на землю будет осуществляться с применением электромагнитных волн, приёмником должно стать «зеркало» диаметром около 3 км, которое будет находиться в пустынном районе океана. По состоянию на 2011 год планируется запустить проект в 2012 году

2013 : Главное научное учреждение Роскосмоса — ЦНИИмаш выступил с инициативой создания российских космических солнечных электростанций (КСЭС) мощностью 1–10 ГВт с беспроводной передачей электроэнергии наземным потребителям. В ЦНИИмаше обращают внимание, что американские и японские разработчики пошли по пути использования СВЧ-излучения, которое сегодня представляется значительно менее эффективным, чем лазерное.

В печати последние несколько десятилетий публикуются подробные изложения теории и расчёта ОЭС.

Проект ФГУП НПО им. Лавочкина предполагает использовать солнечные батареи и излучающие антенны на системе автономных спутников, управляемых по пилотному сигналу с Земли. Для антенны — использовать коротковолновой СВЧ-диапазон вплоть до миллиметровых радиоволн. Это даст возможность формировать в космосе узкие пучки при минимальных размерах генераторов и усилителей. Небольшие генераторы позволят и принимающие антенны сделать на порядок меньше

Спутник для выработки энергии

Схематическое изображение, показывающие разницу в количестве лучей, попадающих на земную солнечную станцию (слева) и на космическую (справа)

История идеи[править | править вики-текст]

Изначально идея появилась в 1970-х годах. Появление такого проекта было связано с энергетическим кризисом. В связи с этим правительство США выделило 20 миллионов долларов космическому агентству NASA и компании Boeingдля расчёта целесообразности проекта гигантского спутника SPS (Solar Power Satellite).

После всех расчётов оказалось, что такой спутник вырабатывал бы 5000 мегаватт энергии, после передачи на землю оставалось бы 2000 мегаватт. Чтобы понять много это или нет, стоит сравнить эту мощность с Красноярской ГЭС, мощность которой составляет 6000 мегаватт. Но примерная стоимость такого проекта 1 триллион долларов, что и послужило причиной закрытия программы.

Схема технологии

Система предполагает наличие аппарата-излучателя, находящегося на геостационарной орбите. Предполагается преобразовывать солнечную энергию в форму, удобную для передачи (СВЧ, лазерное излучение), и передавать на поверхность в «концентрированном» виде. В этом случае на поверхности необходимо наличие «приёмника», воспринимающего эту энергию[11].

Космический спутник по сбору солнечной энергии по существу состоит из трех частей:

средства сбора солнечной энергии в космическом пространстве, например, через солнечные батареи или тепловой двигатель Стирлинга;

средства передачи энергии на землю, например, через СВЧ или лазер;

средства получения энергии на земле, например, через ректенны.

Космический аппарат будет находиться на ГСО и ему не нужно поддерживать себя против силы тяжести. Он также не нуждается в защите от наземного ветра или погоды, но будет иметь дело с космическими опасностями, такими как микрометеориты и солнечные бури.

Актуальность в наши дни

Так как за 40 лет со времени появления идеи солнечные батареи сильно упали в цене и увеличились в производительности, а грузы на орбиту стало доставлять дешевле, в 2007 году «Национальное космическое общество» США представило доклад в котором говорит о перспективах развития космической энергетики в наши дни.

Преимущества системы

Высокая эффективность из-за того, что нет атмосферы, выработка энергии не зависит от погоды и времени года.

Практически полное отсутствие перерывов, так как кольцевая система спутников, опоясывающая Землю, в любой момент времени будет иметь хотя бы один, освещаемый Солнцем.

Лунный пояс

Проект космической энергетики представленный компанией Shimizu в 2010 году. По задумке японских инженеров это должен быть пояс из солнечных батарей протянутый по всему экватору Луны (11 тыс. километров) и шириной 400 километров.[13]

Солнечные панели

Так как производство и транспортировка такого количества солнечных батарей с земли не представляется возможным, то по замыслу ученых солнечные элементы должны будут производится прямо на Луне. Для этого можно использовать лунный грунт из которого можно делать солнечные батареи.[

Передача энергии

Энергия с этого пояса будет передаваться радиоволнами с помощью громадных 20 километровых антенн и приниматься ректеннами здесь на земле. Второй способ передачи который может использоваться это передача световым лучом с помощью лазеров и прием свето-уловителем на земле.

Преимущества системы[править | править вики-текст]

Так как на Луне нет атмосферы и погодных явлений, энергию можно будет вырабатывать почти круглосуточно и с большим коэффициентом эффективности.

Дэвид Крисуэлл предположил, что Луна является оптимальным местом для солнечных электростанций. Основное преимущество размещения солнечных коллекторов энергии на Луне в том, что большая часть солнечных батарей может быть построена из местных материалов, вместо земных ресурсов, что значительно снижает массу и, следовательно, расходы по сравнению с другими вариантами космических солнечных электростанций.

Технологии применяющиеся в космической энергетике

Беспроводная передача энергии на Землю

Беспроводная передача электроэнергии была предложена на ранней стадии в качестве средства для передачи энергии от космической или Лунной станции к Земле. Энергия может быть передана с помощью лазерного излучения или СВЧ на различных частотах в зависимости от конструкции системы. Какой выбор был сделан, чтобы передача излучения была не ионизирующей, во избежание возможных нарушений экологии или биологической системы региона получения энергии? Верхний предел для частоты излучения установлен таким, чтобы энергия на один фотон не вызывала ионизацию организмов при прохождении через них. Ионизация биологических материалов начинается только с ультрафиолетового излучения и, как следствие, проявляется при более высоких частотах, поэтому большое количество радиочастот будет доступно для передачи энергии.

Лазеры

Исследователи НАСА работали в 1980-х годах с возможностью использования лазеров для излучения энергии между двумя точками в пространстве. В перспективе эта технология станет альтернативным способом передачи энергии в космической энергетике. В 1991 году начался проект SELENE, который предполагал создание лазеров для космической энергетики, в том числе и для излучения энергии лазером на лунные базы. В 1988 Грант Логан предложили использовать лазер размещенный на Земле, чтобы обеспечить энергией космические станции, предположительно это можно было осуществить в 1989.[18] Предлагалось использование солнечных элементов из алмаза при температуре 300 °C для преобразования ультрафиолетового лазерного излучения. Проект SELENE продолжал работать над этой концепцией, пока не был официально закрыт в 1993 после двух лет исследований, так и не осуществив тестирования технологии на большие расстояния. Причина закрытия: высокая стоимость осуществления.

Преобразование солнечной энергии в электрическую

Фотоэлемент на основе поликристаллического кремния

Основная статья: Фотоэлемент

В космической энергетике (в существующих станциях и при разработках космических электростанций) единственный способ эффективного получения энергии это использование фотоэлементов. Фотоэлемент — электронный прибор, который преобразует энергию фотонов в электрическую энергию. Первый фотоэлемент, основанный на внешнем фотоэффекте, создал Александр Столетов в конце XIX века. Наиболее эффективными, с энергетической точки зрения, устройствами для превращения солнечной энергии в электрическую являются полупроводниковые фотоэлектрические преобразователи (ФЭП), поскольку это прямой, одноступенчатый переход энергии. КПД производимых в промышленных масштабах фотоэлементов в среднем составляет 16 %, у лучших образцов до 25 %. В лабораторных условиях уже достигнут КПД 43 %.

Получение энергии от СВЧ волн испускаемых спутником

Основная статья: Ректенна

Так же важно почеркнуть способы получения энергии. Один из них это получение энергии с помощью ректенн. Ректенна (выпрямляющая антенна) —устройство, представляющее собой нелинейную антенну, предназначенную для преобразования энергии поля падающей на неё волны в энергиюпостоянного тока. Простейшим вариантом конструкции может быть полуволновый вибратор, между плечами которого устанавливается устройство с односторонней проводимостью (например диод). В таком варианте конструкции антенна совмещается с детектором, на выходе которого, при наличии падающей волны, появляется ЭДС. Для повышения усиления такие устройства могут быть объединены в многоэлементные решётки.

Преимущества и недостатки

Космическая солнечная энергия — энергия, которую получают за пределами атмосферы Земли. При отсутствии загазованности атмосферы или облаков, на Землю падает примерно 35 % энергии от той, которая попала в атмосферу.  Кроме того, правильно выбрав траекторию орбиты, можно получать энергию около 96 % времени. Таким образом, фотоэлектрические панели на геостационарной орбите Земли (на высоте 36000 км) будет получать в среднем в восемь раз больше света, чем панели на поверхности Земли и даже больше когда космический аппарат будет ближе к Солнцу чем Земля. Дополнительным преимуществом является тот факт, что в космосе нет проблемы с весом или коррозии металлов из-за отсутствия атмосферы.

С другой стороны, главный недостаток космической энергетики и по сей день является её высокая стоимость. Средства, затраченные на вывод на орбиту системы общей массой 3 млн т. окупятся только в течение 20 лет, и это если принимать в расчёт удельную стоимость доставки грузов с Земли на рабочую орбиту 100 $/кг. Нынешняя же стоимость вывода грузов на орбиту намного больше.

Вторая проблема создания ОЭС — большие потери энергии при передаче. При передаче энергии на поверхность Земли будет потеряны, по крайней мере, 40-50 %.

Основные технологические проблемы

По данным американских исследований 2008 года, есть пять основных технологических проблем, которые наука должна преодолеть, чтобы космическая энергия стала легкодоступной:

Фотоэлектрические и электронные компоненты должны работать с высокой эффективностью при высокой температуре.

Беспроводная передача энергии должна быть точной и безопасной.

Космические электростанции должны быть недорогими в производстве.

Низкая стоимость космических ракет-носителей.

Поддержание постоянного положения станции над приёмником энергии: давление солнечного света будет отталкивать станцию от нужного положения, а давление электромагнитного излучения, направленного на Землю, будет толкать станцию от Земли.

Другие способы использования космической энергии

Использование электроэнергии в космических полетах

Кроме того, чтобы излучать энергию на Землю, спутники ОЭС могут также питать межпланетные станции и космические телескопы. Так же это может быть безопасной альтернативой ядерным реакторам на корабле, который полетит на красную планету. Другой сектор, который может извлечь выгоду из ОЭС будет космический туризм.

Тема  5.  Ветроэнергетические  агрегаты  автономного  и  системного

использования

### Энергия ветра

Это отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, тепловую и любую другую форму энергии для использования в народном хозяйстве. Преобразование происходит с помощью ветрогенератора (для получения электричества), ветряных мельниц (для получения механической энергии) и многих других видов агрегатов. Энергия ветра является следствием деятельности солнца, поэтому она относится к возобновляемым видам энергии.

Мощность ветрогенератора зависит от площади, заметаемой лопастями генератора. Например, турбины мощностью 3 МВт (V90) производства датской фирмы Vestas имеют общую высоту 115 метров, высоту башни 70 метров и диаметр лопастей 90 метров.

Наиболее перспективными местами для производства энергии из ветра являются прибрежные зоны. В море, на расстоянии 10—12 км от берега (а иногда и дальше), строятся офшорные ветряные электростанции. Башни ветрогенераторов устанавливают на фундаменты из свай, забитых на глубину до 30 метров.

Ветряные генераторы практически не потребляют ископаемого топлива. Работа ветрогенератора мощностью 1 МВт за 20 лет эксплуатации позволяет сэкономить примерно 29 тыс. тонн угля или 92 тыс. баррелей нефти.

В перспективе планируется использование энергии ветра не посредством ветрогенераторов, а более нетрадиционным образом. В городе Масдар (ОАЭ) планируется строительство электростанции работающей на пьезоэффекте. Она будет представлять собой лес из полимерных стволов, покрытых пьезоэлектрическими пластинами. Эти 55-метровые стволы будут изгибаться под действием ветра и генерировать ток.

Ветроэнергетика

Ветроэнергетика - отрасль энергетики, специализирующаяся на преобразовании кинетической энергии воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или в любую другую форму энергии, удобную для использования в народном хозяйстве. Такое преобразование может осуществляться такими агрегатами, как ветрогенератор (для получения электрической энергии), ветряная мельница (для преобразования в механическую энергию), парус (для использования в транспорте) и другими.

Ветропарк в Эстонии

Энергию ветра относят к возобновляемым видам энергии, так как она является следствием активности Солнца. Ветроэнергетика является бурно развивающейся отраслью. К началу 2016 года общая установленная мощность всех ветрогенераторов составила 432 гигаватта  и, таким образом, превзошла суммарную установленную мощность атомной энергетики (однако на практике в среднем за год мощность ветрогенераторов в несколько раз ниже установленной мощности, в то время как АЭС почти всегда работает в режиме установленной мощности). В 2014 году количество электрической энергии, произведённой всеми ветрогенераторами мира, составило 706 тераватт-часов (3 % всей произведённой человечеством электрической энергии).

Некоторые страны особенно интенсивно развивают ветроэнергетику, в частности, на 2015 год в Дании с помощью ветрогенераторов производится 42 % всего электричества; 2014 год в Португалии — 27 %; в Никарагуа — 21 %; в Испании — 20 %; Ирландии — 19 %; в Германии — 8 %; в ЕС — 7,5 %. В 2014 году 85 стран мира использовали ветроэнергетику на коммерческой основе. По итогам 2015 года в ветроэнергетике занято более 1 000 000 человек во всем мире  (в том числе 500 000 в Китае и 138 000 в Германии).

Крупные ветряные электростанции включаются в общую сеть, более мелкие используются для снабжения электричеством удалённых районов. В отличие от ископаемого топлива, энергия ветра практически неисчерпаема, повсеместно доступна и более экологична. Однако, сооружение ветряных электростанций сопряжено с некоторыми трудностями технического и экономического характера, замедляющими распространение ветроэнергетики. В частности, непостоянство ветровых потоков не создаёт проблем при небольшой пропорции ветроэнергетики в общем производстве электроэнергии, однако при росте этой пропорции, возрастают также и проблемы надёжности производства электроэнергии. Для решения подобных проблем используется интеллектуальное управление распределением электроэнергии.

Современные методы генерации электроэнергии из ветра

Мощность ветрогенератора зависит от площади, ометаемой лопастями генератора, и высоты над поверхностью. Например, турбины мощностью 3 МВт (V90) производства датской фирмы Vestas имеют общую высоту 115 метров, высоту башни 70 метров и диаметр лопастей 90 метров.

В таблице  9   приведены параметры ветрогенераторов различной мощности

Таблица  9  - Параметры ветрогенераторов различной мощности

| Мощности ветрогенераторов и их размеры |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметр | 1 МВт | 2 МВт | 6 МВт |
| Высота мачты (м) | 50÷60 | 80 | 158 |
| Длина лопасти (м) | 26 | 37 | 74 |
| Диаметр ротора (м) | 54 | 76 | 152 |
| Вес ротора на оси (т) | 25 | 52 | 152 |
| Полный вес машинного отделения (т) | 40 | 82 | 265 |
| Источник: Параметры действующих ветровых генераторов, Пори, Финляндия |  |  |  |

Воздушные потоки у поверхности земли/моря являются турбулентными  - нижележащие слои тормозят расположенные выше. Этот эффект заметен до высоты 2 км, но резко снижается уже на высотах больше 100 метров.  Высота расположения генератора выше этого приземного слоя одновременно позволяет увеличить диаметр лопастей и освобождает площади на земле для другой деятельности. Современные генераторы (2010 год) уже вышли на этот рубеж, и их количество резко растёт в мире.  Ветрогенератор начинает производить ток при ветре 3 м/с и отключается при ветре более 25 м/с. Максимальная мощность достигается при ветре 15 м/с. Отдаваемая мощность пропорциональна третьей степени скорости ветра: при увеличении ветра вдвое, от 5 м/с до 10 м/с, мощность увеличивается в восемь раз.

В августе 2002 года компания Enercon построила прототип ветрогенератора E-112 мощностью 4,5 МВт. До декабря 2004 года турбина оставалась крупнейшей в мире. В декабре 2004 года германская компания REpower Systems построила свой ветрогенератор мощностью 5,0 МВт. Диаметр ротора этой турбины 126 метров, масса гондолы — 200 тонн, высота башни — 120 м. В конце 2005 года Enercon увеличил мощность своего ветрогенератора до 6,0 МВт. Диаметр ротора составил 114 метров, высота башни 124 метра. В 2009 году турбины класса 1,5 — 2,5 МВт занимали 82 % в мировой ветроэнегетике.

В январе 2014 года датская компания Vestas начала тестировать турбину V-164мощностью 8 МВт. Первый контракт на поставку турбин был заключен в конце 2014 года. На сегодняшний день V-164 — наиболее мощный ветрогенератор в мире. Ведутся разработки генераторов мощностью более 10 МВт.

Наибольшее распространение в мире получила конструкция ветрогенератора с тремя лопастями и горизонтальной осью вращения, хотя кое-где ещё встречаются и двухлопастные. Наиболее эффективной конструкцией для территорий с малой скоростью ветровых потоков признаны ветрогенераторы с вертикальной осью вращения, т. н. роторные, или карусельного типа. Сейчас все больше производителей переходят на производство таких установок, так как далеко не все потребители живут на побережьях, а скорость континентальных ветров обычно находится в диапазоне от 3 до 12 м/с. В таком ветрорежиме эффективность вертикальной установки намного выше. Стоит отметить, что у вертикальных ветрогенераторов есть ещё несколько существенных преимуществ: они практически бесшумны, и не требуют совершенно никакого обслуживания, при сроке службы более 20 лет. Системы торможения, разработанные в последние годы, гарантируют стабильную работу даже при периодических шквальных порывах до 60 м/с.

Офшорная ветроэнергетика

Наиболее перспективными местами для производства энергии из ветра считаются прибрежные зоны. Но стоимость инвестиций по сравнению с сушей выше в 1,5 — 2 раза. В море, на расстоянии 10—12 км от берега (а иногда и дальше), строятся офшорные ветряные электростанции. Башни ветрогенераторов устанавливают на фундаменты из свай, забитых на глубину до 30 метров. Также оффшорная электростанция включает распределительные подстанции и подводные кабели до побережья.

Помимо свай для фиксации турбин могут использоваться и другие типы подводных фундаментов, а также плавающие основания. Первый прототип плавающей ветряной турбины построен компанией H Technologies BV в декабре 2007 года. Ветрогенератор мощностью 80 кВт установлен на плавающей платформе в 10,6 морских милях от берега Южной Италии на участке моря глубиной 108 метров.

5 июня 2009 года компании Siemens AG и норвежская Statoil объявили об установке первой в мире коммерческой плавающей ветроэнергетической турбины мощностью 2,3 МВт, производства Siemens Renewable Energy.

Несмотря на снижение затрат на строительство ветрогенераторов в море в 2010-х годах, офшорная ветроэнергетика является одним из наиболее дорогих источников электричества. Стоимость производства электричества на офшорных ветроэлектростанциях колеблется от 200 до 125 долларов США / МВт.ч. MHI-Vestas, Siemens и DONG Energy подписали соглашение, в соответствии с которым компании стремятся снизить к 2020 году стоимость офшорного электричества ниже 120 долларов США / МВт.ч.

Монтаж турбины в Германии

Статистика по использованию энергии ветра

К началу 2015 года общая установленная мощность всех ветрогенераторов составила 369 гигаватт. Среднее увеличение суммы мощностей всех ветрогенераторов в мире, начиная с 2009 года, составляет 38-40 гигаватт за год и обусловлено бурным развитием ветроэнергетики в США, Индии, КНР и ФРГ.

Во всём мире в 2008 году в индустрии ветроэнергетики были заняты более 400 тысяч человек. В 2008 году мировой рынок оборудования для ветроэнергетики вырос до 36,5 миллиардов евро, или около 46,8 миллиардов американских долларов.

В 2010 году в Европе было сконцентрировано 44 % установленных ветряных электростанций, в Азии — 31 %, в Северной Америке — 22 %.

В 2014 году 39 % электроэнергии в Дании вырабатывалось из энергии ветра.

В 2014 году ветряные электростанции Германии произвели 8,6 % от всей произведённой в Германии электроэнергии.

В 2009 году в Китае ветряные электростанции вырабатывали около 1,3 % электроэнергии страны. В КНР с 2006 года действует закон о возобновляемых источниках энергии. Предполагается, что к 2020 году мощности ветроэнергетики достигнут 80-100 ГВт.

В декабре 2014 года ветроэнергетика обеспечила 164 % электричества, потребляемого домохозяйствами Шотландии. 28 октября 2013 ветрогенераторы Дании произвели 122 процента от потребляемого электричества. Португалия и Испания в некоторые дни 2007 года из энергии ветра выработали около 20 % электроэнергии. 22 марта 2008 года в Испании из энергии ветра было выработано 40,8 % всей электроэнергии страны.

Суммарные установленные мощности ветровых электростанций, МВт по данным WWEA

Таблица 10 - Суммарные установленные мощности ветровых электростанций, МВт по данным WWEA по годам

| 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7475 | 9693 | 13696 | 18039 | 24320 | 31164 | 32290 | 47686 | 59004 |

Продолжение таблицы 10

| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73904 | 93849 | 120791 | 157000 | 196630 | 237227 | 282400 | 318529 |

Солнечные и ветряные  электростанции Казахстана

В таблице 11 представлен список солнечных и ветровых электростанций Казахстана

Таблица 11 - Список солнечных и ветровых электростанций Казахстана

| № | Название | Собственник | Вид | Установленная мощность, МВт | Область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бурное СЭС | Samruk Kazyna - United Green | СЭС | 50 | Жамбылская область |
| 2 | Ерейментауская ВЭС | ТОО «ПВЭС» | ВЭС | 45 | Акмолинская область |
| 3 | Кордайская ВЭС | ТОО «Vista-International» | ВЭС | 21 | Жамбылская область |
| 4 | СЭС в г. Капшагай | ТОО «Samruk Green Energy» | СЭС | 2 | Алматинская область |
| 5 | ВЭС «К-1» | ТОО «Изен-Су» | ВЭС | 1,6 | Жамбылская область |
| 6 | СЭС Отар | ТОО «КазЭкоВатт» | СЭС | 0,5 | Жамбылская область |

Тема  6.  Атомная  энергетика

Ядерная энергетика

Ядерная энергетика (Атомная энергетика) — это отрасль энергетики, занимающаяся производством электрической и тепловой энергии путём преобразования ядерной энергии.

Обычно для получения ядерной энергии используют цепную ядерную реакцию деления ядер плутония-239 или урана-235. Ядра делятся при попадании в них нейтрона, при этом получаются новые нейтроны и осколки деления. Нейтроны деления и осколки деления обладают большой кинетической энергией. В результате столкновений осколков с другими атомами эта кинетическая энергия быстро преобразуется в тепло.

Хотя в любой области энергетики первичным источником является ядерная энергия (например, энергия солнечных ядерных реакций в гидроэлектростанциях и электростанциях, работающих на органическом топливе, энергия радиоактивного распада в геотермальных электростанциях), к ядерной энергетике относится лишь использование управляемых реакций в ядерных реакторах.

Ядерная энергия производится в атомных электрических станциях, используется на атомных ледоколах, атомных подводных лодках; США осуществляют программу по созданию ядерного двигателя для космических кораблей, кроме того, предпринимались попытки создать ядерный двигатель для самолётов (атомолётов) и «атомных» танков.

Технология

Ядерный топливный цикл

Ядерная энергетика основана на использовании ядерного топлива, совокупность промышленных процессов которого составляют топливный ядерный цикл. Хотя существуют различные типы топливных циклов, зависящие как от типа реактора, так и от характеристик конечной стадия цикла, в целом у него существуют общие этапы[3].

Добыча урановой руды.

Измельчение урановой руды

Отделение диоксида урана, т. н. жёлтого хека, от отходов, тоже радиоактивных, идущих в отвал.

Преобразование диоксида урана в газообразный гексафторид урана.

Обогащение урана — процесс повышения концентрации урана-235, производится на специальных заводах по разделению изотопов.

Обратное превращение гексафторида урана в диоксид урана в виде топливных таблеток.

Изготовление из таблеток тепловыделяющих элементов (сокр. твэл), которые в скомпонованном виде вводятся в активную зону ядерного реактора АЭС.

Извлечение отработанного топлива.

Охлаждение отработанного топлива.

Захоронение отработанного топлива в специальном хранилище.

В ходе эксплуатации в процессах технического обслуживания удаляются образующиеся низкорадиоактивные отходы. С окончанием срока службы производится вывод из эксплуатации самого реактора, демонтаж сопровождается дезактивацией и удалением в отходы деталей реактора.

Ядерный реактор

Ядерный реактор — устройство, предназначенное для организации управляемой самоподдерживающейся цепной реакции деления, которая всегда сопровождается выделением энергии.

Первый ядерный реактор построен и запущен в декабре 1942 года в США под руководством Э. Ферми. Первым реактором, построенным за пределами США, стал ZEEP, запущенный в Канаде 5 сентября 1945 года. В Европе первым ядерным реактором стала установка Ф-1, заработавшая 25 декабря1946 года в Москве под руководством И. В. Курчатова. К 1978 году в мире работало уже около сотни ядерных реакторов различных типов.

Существуют разные типы реакторов, основные отличия в них обусловлены используемым топливом и теплоносителем, применяемым для поддержания нужной температуры активной зоны, и замедлителем, используемым для снижения скорости нейтронов, которые выделяются в результате распада ядер, для поддержания нужной скорости цепной реакции.

Наиболее распространенным типом является легководный реактор, использующий в качестве топлива обогащённый уран, в нём в качестве и теплоносителя, и замедлителя используется обычная вода, т. н. «легкая». У него есть две основные разновидности:

кипящий реактор, где пар, вращающий турбины, образуется непосредственно в активной зоне

водо-водяной энергетический реактор, где пар образуется в контуре, связанном с активной зоной теплообменниками и парогенераторами.

Газоохлаждаемый ядерный реактор с графитовым замедлителем получил широкое распространения благодаря возможности эффективно вырабатывать оружейный плутоний и возможности использовать необогащённый уран.

В тяжеловодном реакторе в качестве и теплоносителя, и замедлителя используется тяжелая вода, а топливом является необогащённый уран, используется в основном в Канаде, имеющей собственные месторождения урановых руд[3].

История

Исторический обзор статистики строительства атомных электростанций

Впервые цепная реакция ядерного распада была осуществлена 2 декабря 1942 году в Чикагском университете с использованием урана в качестве топлива и графита в качестве замедлителя. Первая электроэнергия из энергии ядерного распада была получена 20 декабря 1951 года в Национальной лаборатории Айдахо с помощью реактора на быстрых нейтронах EBR-I (Experimental Breeder Reactor-I). Произведённая мощность составляла около 100 кВт.

9 мая 1954 года на ядерном реакторе в г. Обнинск была достигнута устойчивая цепная ядерная реакция. Реактор мощностью 5 МВт работал на обогащённом уране с графитом в качестве замедлителя, для охлаждения использовалась вода с обычным изотопным составом. 26 июня в 17:30 энергия, выработанная здесь, стала поступать в потребительскую электросеть Мосэнерго.

Военные корабли США — атомные крейсера «Бейнбридж» и«Лонг Бич», и первый в мире авианосец с ядерным реактором«Энтерпрайз», самое длинное в мире военное судно, в 1964 году во время рекордного кругосветного путешествия, в течение которого они преодолели 49,190 км за 65 дней без дозаправки

В декабре 1954 года в США вошла в строй первая атомная подводная лодка «Наутилус».

В 1956 году в Великобритании начала работу пятидесятимегаваттная АЭС «Calder Hall-1». Далее последовали в 1957 году АЭС Шиппингпорт в США — 60 МВт  и в 1959 году АЭС Маркуль во Франции — 37 МВт. В 1958 начала выдавать электроэнергию первая очередь второй советской АЭС — Сибирской, мощностью 100 Мвт, полная проектная мощность которой составляла 600 Мвт. В 1959 году в СССР спущено на воду первое в мире невоенное атомное судно — ледокол «Ленин».

Ядерная энергетика, как новое направление в энергетике, получила признание на проходившей в Женеве в августе 1955 года 1-й Международной научно-технической конференции по мирному использованию атомной энергии[2], положившей начало международному сотрудничеству в области мирного использования ядерной энергии и ослабившей завесу секретности над ядерными исследованиями, существовавшей со времён Второй мировой войны.

В 1960-х годах в США происходил перевод ядерной энергетики на коммерческую основу. Первой коммерческой АЭС стала «Yankee Rowe» мощностью 250 МВТ, проработавшая с 1960 до 1992 года. Первой атомной станцией в США, строительство которой финансировалось из частных источников, стала АЭС Дрезден.

В СССР в 1964 году вступили в строй Белоярская АЭС (первый блок 100МВт) и Нововоронежская АЭС (первый блок 240МВт). В 1973 году наЛенинградской АЭС в городе Сосновый бор был запущен первый высокомощный энергоблок (1000 МВт). Энергия пущенного в 1972 году в Казахстанепервого промышленного реактора на быстрых нейтронах (150 МВт) использовалась для производства электроэнергии и опреснения воды из Каспийского моря.

В начале 1970-х годов существовали видимые предпосылки для развития ядерной энергетики. Потребность в электроэнергии росла, гидроэнергетические ресурсы большинства развитых стран были практически полностью задействованы, соответственно росли цены на основные виды топлива. Ситуацию усугубляло введение эмбарго на поставки нефти арабскими странами в 1973–1974 годах. Предполагалось снижение стоимости строительства АЭС.

Тем не менее, к началу 1980-х годов обозначились серьёзные экономические трудности, причинами которых стали стабилизация спроса на электроэнергию, прекращение роста цен на природное топливо, удорожание, вместо прогнозируемого удешевления, строительства новых АЭС.

Экономическое значение

Доля атомной энергетики в общем производстве электроэнергии в различных странах.

В 2014 году ядерная энергия обеспечивала 2,6 % всей потребляемой человечеством энергии. Ядерный сектор энергетики наиболее значителен в промышленно развитых странах, где недостаточно природных энергоресурсов — во Франции, Украине, Бельгии, Финляндии, Швеции,Болгарии, Швейцарии и Японии. Эти страны производят от 20 до 76 % (во Франции) электроэнергии на АЭС.

В 2013 году мировое производство ядерной энергии выросло впервые с 2010 года — по сравнению с 2012 годом произошёл рост на 0,5 % — до 6,55 млрд. МВт ч (562,9 млн. тонн нефтяного эквивалента). Наибольшее потребление энергии атомных станций в 2013 году составило в США — 187,9 млн. тонн нефтяного эквивалента. В России потребление составило 39,1 млн. тонн нефтяного эквивалента, в Китае — 25 млн. тонн нефтяного эквивалента, в Индии — 7,5 млн. тонн.

Согласно отчёту Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), на конец 2016 года насчитывалось 450 действующих ядерных энергетических (то есть производящих утилизируемую электрическую и/или тепловую энергию) реакторов в 31 стране мира (кроме энергетических, существуют также исследовательские и некоторые другие).

Примерно половина мирового производства электроэнергии на АЭС приходится на две страны — США и Францию. США на АЭС производят только 1/8 своей электроэнергии, однако это составляет около 20 % мирового производства.

Абсолютным лидером по использованию ядерной энергии являлась Литва. Единственная Игналинская АЭС, расположенная на её территории, вырабатывала электрической энергии больше, чем потребляла вся республика (например, в 2003 году в Литве всего было выработано 19,2 млрд. кВт⋅ч, из них — 15,5 Игналинской АЭС[13]). Обладая её избытком (а в Литве есть и другие электростанции), «лишнюю» энергию отправляли на экспорт[14].
Однако, под давлением ЕС (из-за сомнений в её безопасности — ИАЭС использовала энергоблоки того же типа, что и Чернобыльская АЭС), с 1 января2010 года эта АЭС была окончательно закрыта (предпринимались попытки добиться продолжения эксплуатации станции и после 2009 года, но они не увенчались успехом), сейчас решается вопрос о строительстве на той же площадке АЭС современного типа.

Объёмы производства ядерной электроэнергии по странам

Страны с атомными электростанциями.     Эксплуатируются АЭС, строятся новые энергоблоки.     Эксплуатируются АЭС, планируется строительство новых энергоблоков.     Нет АЭС, станции строятся.     Нет АЭС, планируется строительство новых энергоблоков.     Эксплуатируются АЭС, строительство новых энергоблоков пока не планируется.     Эксплуатируются АЭС, рассматривается сокращение их количества.     Гражданская ядерная энергетика запрещена законом.     Нет АЭС.

Атомная энергетика по странам

За 2014 год суммарно АЭС мира выработали 2,410 ТВт⋅ч энергии, что составило 10,8 % всемирной генерации электричества.

Мировыми лидерами в производстве ядерной электроэнергии на 2014 год являются:

США (798 млрд. кВт·ч/год), работает 104 атомных реактора (20 % от вырабатываемой электроэнергии)

Франция (418 млрд. кВт·ч/год), 58 реакторов.

Россия (169 млрд. кВт·ч/год), 34 реактора.

Южная Корея (149 млрд. кВт·ч/год), 23 реактора.

Китай (123 млрд. кВт·ч/год), 23 реактора.

Канада (98 млрд. кВт·ч/год), 19 реакторов.

Германия (91 млрд. кВт·ч/год), 9 реакторов.

Украина (83 млрд. кВт·ч/год), 15 реакторов.

Швеция (62 млрд. кВт·ч/год), 10 реакторов.

Великобритания (58 млрд. кВт·ч/год), 16 реакторов.

Половина всемирной выработки электроэнергии на АЭС приходится на США и Францию.

Проблемы

Безопасность

Ядерная безопасность

АЭС Лайбштадт — последняя атомная станция, построенная в Швейцарии

Ядерная энергетика остаётся предметом острых дебатов. Сторонники и противники ядерной энергетики резко расходятся в оценках её безопасности, надёжности и экономической эффективности. Опасность связана с проблемами утилизации отходов, авариями, приводящими к экологическим и техногенным катастрофам, а также с возможностью использовать повреждение этих объектов (наряду с другими: ГЭС, химзаводами и т. п.) обычным оружием или в результате теракта — как оружие массового поражения. «Двойное применение» предприятий ядерной энергетики, возможная утечка (как санкционированная, так и преступная) ядерного топлива из сферы производства электроэнергии и его теоретическое использование для производства ядерного оружия служат постоянными источниками общественной озабоченности, политических интриг и поводов к военным акциям (например, Операция «Опера», Иракская война).

Вместе с тем, выступающая за продвижение ядерной энергетики Всемирная ядерная ассоциация опубликовала в 2011 году данные, согласно которым гигаватт*год электроэнергии, произведенной на угольных электростанциях, в среднем (учитывая всю производственную цепочку) обходится в 342 человеческих жертвы, на газовых — в 85, на гидростанциях — в 885, тогда как на атомных — всего в 8.

Рентабельность

Высказываются сомнения в рентабельности ядерной энергетики. В связи с тем, что производство электричества на АЭС дорожает, а цена некоторых других источников электричества снижается, в условиях свободного рынка ядерные станции становятся убыточными. Так в США по причине нерентабельности были закрыты два реактора: АЭС Вермонт Янки и АЭС Кевони. Множество проектов строительства новых реакторов отменено или заморожено. В 2005 году Финляндия выдала разрешение на строительство третьего блока АЭС Олкилуото. Предполагалось, что энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2010 году. По состоянию на 2015 год предполагается, что реактор не будет запущен ранее 2018 года. Стоимость строительства данного реактора оценивалась в 3 миллиарда евро. На 2015 год затраты возросли на 2 миллиарда евро. В итоге Финляндия отменила запланированное строительство четвёртого энергоблока на Олкилуото. Правительства могут страховать АЭС от закрытия, гарантируя закупку электричества по установленной цене. Однако такие схемы также подвергаются критике из-за ограничения конкуренции и чрезмерной растраты денег налогоплательщиков.

Тепловое загрязнение

Одной из проблем ядерной энергетики является тепловое загрязнение. По мнению некоторых специалистов, атомные электростанции, «в расчете на единицу производимой электроэнергии», выделяют в окружающую среду больше тепла, чем сопоставимые по мощности ТЭС. В качестве примера можно привести проект строительства в бассейне Рейна нескольких атомных и теплоэлектростанций. Расчеты показали, что, в случае запуска всех запланированных объектов, температура в ряде рек поднялась бы до 45°С, уничтожив в них всякую жизнь.

Подотрасли

Запорожская АЭС, Украина.

Ядерная электроэнергетика

Атомная электростанция

А́томная электроста́нция (АЭС) — ядерная установка для производства энергии в заданных режимах и условиях применения, располагающаяся в пределах определённой проектом территории, на которой для осуществления этой цели используются ядерный реактор (реакторы) и комплекс необходимых систем, устройств, оборудования и сооружений с необходимыми работниками (персоналом), предназначенная для производства электрической энергии (ОПБ-88/97).

Ядерная транспортная энергетика

Российский атомный ледокол«Ямал» в 1994 году

Атомоход

Атомоход (атомное судно) — общее название судов с ядерной энергетической установкой, обеспечивающей ход судна. Различают атомоходы гражданские (атомные ледоколы, транспортные суда) и военные (авианосцы,подводные лодки, крейсеры, тяжёлые фрегаты).

Мнение казахстанских специалистов

Что касается Республики Казахстан, у нашей страны богатый ядерный потенциал. "Казахстан обладает самыми высокими природными запасами урана (по оценкам МАГАТЭ, до 25 процентов мировых запасов и до 47 процентов запасов стран СНГ). Добыча 70 процентов этих запасов может вестись сравнительно дешевым методом. Кроме того, в нашей республике имеются предприятия урановой промышленности: добыча и производство окиси-закиси урана (35 процентов объема производства стран СНГ), производство уранового топлива, единственное в СНГ производство бериллия. И, наконец, Казахстан обладает научно-исследовательской базой, включающей четыре уникальных исследовательских ядерных реактора, критический стенд, изохронный циклотрон, ускоритель тяжелых ионов и ускорители электронов. Так что атомная энергетика Казахстана рождается не на пустом месте". (Из информации, представленной на конференции по атомной энергетике (г.Курчатов, сентябрь 1994 года).

Решение о строительстве в Казахстане атомной электростанции было принято правительством в 1995 году. Атомную станцию намечали построить в городе Курчатове Семипалатинской области - фактически на территории бывшего ядерного полигона. Однако местное население, особенно представители экологических организаций, выразили резкий протест против этих планов, заявив, что атомная энергетика принесет семипалатинцам вместо старых ядерных угроз новые. В итоге планы строительства в Курчатове пришлось отменить, после чего правительство стало ориентироваться на Южно-Казахстанскую область, испытывавшую в то время острый дефицит электроэнергии. Атомную станцию наметили построить на площадке, находящейся на юго-западном берегу озера Балхаш. Проектом Балхашской АЭС, разработанным российскими проектировщиками, предусматривается сооружение трех блоков станции суммарной мощностью 1920 мегаватт.

В РК был проведен опрос экспертов-энергетиков, как они относятся к атомной энергетике вообще и к сооружению атомной электростанции в Казахстане в частности.

В ходе социологического исследования было опрошено 78 экспертов - энергетиков, специалистов разного ранга, работающих на различных энергетических предприятиях Казахстана. В выборку вошли работники следующих предприятий:

министерство энергетики и минеральных ресурсов (2 человека);

KEGOK и его филиалы (7 человек);

областные энергосистемы (11 человек);

районные сети (7 человек);

электростанции (9 человек);

нефтяные и газовые компании (4 человека);

тепловые сети (13 человек);

городские электрические сети (3 человека);

проектные институты (4 человека);

другие предприятия (18 человек).

Опрошены специалисты, работающие на энергетических предприятиях в следующих должностях:

директор (президент) или заместитель директора (вице-президент) - 33 человека;

главный инженер или его заместитель - 9 человек;

начальник департамента, отдела или его заместитель - 14 человек;

главный специалист, ведущий инженер - 22 человека.

Большинство респондентов (74,3%) считают, что атомная электростанция представляет определенную опасность, но при правильной эксплуатации не представляет угрозы для жизни и здоровья людей. Но в то же время велик процент тех респондентов, которые считают, что атомная электростанция несет угрозу для жизни людей (39,8%). Очевидно, эксперты-энергетики не доверяют обслуживающему персоналу электрических станций, считают, что у нас нет квалифицированных кадров с достаточной степенью ответственности, способных обеспечить безопасную работу атомной электростанции. Кстати, многие отличные специалисты - ядерщики, работавшие на Мангышлакском атомно-энергетическом комплексе, в процессе "перестройки" уехали в Россию. В казахстанских ВУЗах не готовят специалистов для эксплуатации атомных станций, так что даже если АЭС будет когда-нибудь построена, на ней некому будет работать.

Отношение экспертов к атомной энергетике приведено в таблице 12

Таблица 12 - Отношение экспертов к атомной энергетике

| Суждение | Скорее согласен | Полностью согласен | Полностью не согласен | Скорее не согласен | Затрудняюсь ответить | Нет ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атомная электростанция абсолютно безвредна | 15/19,2% | 2/2, 6% | 22/28,2% | 28/35,9% | 4/5,1% | 7/9% |
| Атомная электростанция представляет определенную опасность, но при правильной эксплуатации не представляет угрозы для жизни и здоровья людей | 26/33,3% | 32/41% | 8/10,3% | 7/9% | 1/1,3% | 4/5,1% |
| Атомная электростанция несет угрозу для жизни и здоровья людей | 12/15,4% | 19/24,4% | 13/16,7% | 24/30,8% | 24/30,8% | 7/9% |

Не все энергетики знакомы с перспективными планами развития энергетики. Лишь 71,8% респондентов слышали о планах строительства атомной электростанции в Казахстане. При этом 43,6% экспертов относятся к этим планам положительно, 29,5% - отрицательно и 16,7% - нейтрально.

Предполагаемые последствия, к которым может привести строительство атомной электростанции в Казахстане по оценкам экспертов, отражены в таблице 13

Таблица 13- Предполагаемые последствия, к которым может привести строительство атомной электростанции в Казахстане по оценкам экспертов

|  | Абс. | % |
| --- | --- | --- |
| При правильной эксплуатации и строительстве с соблюдением всех норм негативных последствий не будет | 24 | 40,7 |
| Может повториться трагедия Чернобыля | 21 | 27,0 |
| Обеспечит Казахстан чистой и дешевой энергией | 8 | 10,3 |
| Улучшение экологической обстановки | 5 | 6,4 |
| Улучшение энергетического баланса | 5 | 6,4 |
| Нет специалистов необходимого уровня | 4 | 5,1 |
| Более совершенная и чистая технология | 4 | 4 |
| Ни к каким | 3 | 3 |
| Нет ни опыта, ни средств для утилизации ядерных отходов | 2 | 2,6 |
| Другое | 3 | 3,9 |
| Затрудняюсь ответить | 7 | 9,0 |
| Вся выборка | 78 | 100,0 |

В графу "другое" вошли такие высказывания респондентов, как "возможность террористических актов", "Казахстан не в состоянии инвестировать атомные электростанции", "российская промышленность заинтересована в поставке нам оборудования".

Таким образом, из высказываний экспертов можно сделать вывод, что самые большие опасения по поводу сооружения АЭС вызывает возможность неправильной эксплуатации и, как следствие, повторение трагедии Чернобыля. С другой стороны, при правильной эксплуатации АЭС по мнению энергетиков  никаких отрицательных последствий не будет, кроме того, энергия от этой станции была бы экологически более чистой, чем от станции, работающей на угле или мазуте. Большие опасения у экспертов вызывают проблемы, связанные с утилизацией ядерных отходов. Кроме того, в республике нет квалифицированных кадров, способных обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС.

А нужна ли атомная станция в Казахстане на сегодняшний момент? В ходе социологического исследования был проведен опрос экспертов - энергетиков, какие направления в энергетике, по их мнению, надо развивать в первую очередь.

Направления в энергетике, которые нужно развивать в первую очередь по оценкам экспертов,  приведена в таблице 14.

Таблица 14- Направления в энергетике, которые нужно развивать в первую очередь по оценкам экспертов

|  | Абс. | % |
| --- | --- | --- |
| Электрические сети | 18 | 23,0 |
| Тепловые электростанции | 12 | 15,38 |
| Нетрадиционные источники энергии | 12 | 15,38 |
| Тепловые сети | 7 | 9,0 |
| Нефте- и газопроводы | 7 | 9,0 |
| Гидроэлектростанции | 7 | 9,0 |
| Атомные электростанции | 6 | 7,7 |
| Очистные сооружения | 6 | 7,7 |
| Затрудняюсь ответить | 2 | 2,5 |
| Энергосбережение | 1 | 1,25 |
| Вся выборка | 78 | 100,0 |

Из таблицы 13 видно, что необходимость сооружения атомной электростанции в Казахстане респонденты поставили отнюдь не на первое место. Лишь 7,7 % опрошенных считают целесообразным строительство АЭС. Эксперты говорят, что причин этому несколько. Во-первых, это связано с инвестициями. Политика нашего государства такова, что сооружение новых станций за счет бюджета не предусматривается, то есть должен появиться частный инвестор, который вложил бы в строительство АЭС немалые деньги. Для того, чтобы эти деньги вернуть, сумма капиталовложений должна быть учтена в тарифе на электроэнергию, что делает новую станцию неконкурентоспособной. По расчетам специалистов, участвовавших в подготовке технико-экономического доклада по АЭС, 1 кВт∙ч от новой станции будет стоить 3 цента (по самым оптимистичным оценкам). Сейчас самая дешевая электроэнергия - это энергия, поступающая с Экибастузских ГРЭС, которые работают на угле, она стоит около 1 цента, с учетом транспортных расходов - 1,5 цента.

В условиях рыночных отношений в электроэнергетике, когда энергопредприятие, которое снабжает нас с вами светом и теплом, само решает, у какой станции ему покупать электроэнергию, никто не вынудит его покупать дорогую энергию, произведенную на атомной станции. Кроме того, всем известно, что наша промышленность резко снизила свои потребности в электроэнергии. По оценкам экспертов, особого смысла в этой станции нет, тем более, сейчас, когда потребность в электроэнергии упала. И хотя Южный Казахстан всегда был дефицитным, тем не менее, теми станциями, которые сейчас работают на Юге, покрываются почти все потребности региона, а недостающую энергию Южный Казахстан получает с Экибастуза.

В "Программе развития электроэнергетики до 2030 года", утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан №384 от 09.04.1999 года, сказано: "Необходимость крупного источника, такого как Южно-Казахстанская ГРЭС или Балхашская АЭС, просматривается за расчетным периодом после 2015 года. Имеющаяся на сегодня информация и анализ мировых тенденций не дает аргументов в пользу строительства АЭС в рассматриваемый период". Как видим, точки зрения правительства и специалистов по этому вопросу совпали. Может быть, в будущем ситуация изменится и появится надобность в развитии ядерной энергетики в Казахстане.

Тема 7. Гидравлическая и тепловая энергия мирового океана

Гидроэлектростанции

Гидроэлектроста́нция (ГЭС) — электростанция, использующая в качестве источника энергииэнергию водных масс в русловых водотоках и приливных движениях. Гидроэлектростанции обычно строят на реках, сооружая плотины и водохранилища. Для эффективного производства электроэнергии на ГЭС необходимы два основных фактора: гарантированная обеспеченность водой круглый год и возможно большие уклоны реки, благоприятствуют гидростроительству каньонообразные виды рельефа.

Одна из самых крупных по выработке российская ГЭС —Братская

Плотина Серрон Гранде в Сальвадоре, вогнутая для увеличения прочности тела плотины

Богучанская ГЭС, 2010 год. Самая новая ГЭС в России

Принцип работы

Схема плотины гидроэлектростанции

Принцип работы ГЭС достаточно прост. Цепь гидротехнических сооружений обеспечивает необходимый напор воды, поступающей на лопасти гидротурбины, которая приводит в действие генераторы, вырабатывающие электроэнергию.

Необходимый напор воды образуется посредством строительства плотины, и как следствие концентрации реки в определенном месте, или деривацией — естественным потоком воды. В некоторых случаях для получения необходимого напора воды используют совместно и плотину, и деривацию.

Непосредственно в самом здании гидроэлектростанции располагается все энергетическое оборудование. В зависимости от назначения, оно имеет своё определённое деление. В машинном зале расположены гидроагрегаты, непосредственно преобразующие энергию потока воды в электрическую энергию. Есть еще всевозможное дополнительное оборудование, устройства управления и контроля над работой ГЭС, трансформаторная станция, распределительные устройства и многое другое.

### Особенности

- Стоимость электроэнергии на российских ГЭС более чем в два раза ниже, чем на тепловых электростанциях.

- Турбины ГЭС допускают работу во всех режимах от нулевой до максимальной мощности и позволяют плавно изменять мощность при необходимости, выступая в качестве регулятора выработки электроэнергии.

- Сток реки является возобновляемым источником энергии.

- Строительство ГЭС обычно более капиталоёмкое, чем тепловых станций.

- Часто эффективные ГЭС более удалены от потребителей, чем тепловые станции.

- Водохранилища часто занимают значительные территории, но примерно с 1963 г. начали использоваться защитные сооружения (Киевская ГЭС), которые ограничивали площадь водохранилища, и, как следствие, ограничивали площадь затопляемой поверхности (поля, луга, поселки).

- Плотины зачастую изменяют характер рыбного хозяйства, поскольку перекрывают путь к нерестилищам проходным рыбам, однако часто благоприятствуют увеличению запасов рыбы в самом водохранилище и осуществлению рыбоводства.

- Водохранилища ГЭС, с одной стороны, улучшают судоходство, но с другой - требуют применения шлюзов для перевода судов с одного бьефа на другой.

- Водохранилища делают климат более умеренным.

Классификация

Гидроэлектрические станции разделяются в зависимости от вырабатываемой мощности:

- мощные — вырабатывают от 25 МВт и выше;

- средние — до 25 МВт;

- малые гидроэлектростанции — до 5 МВт.

Мощность ГЭС зависит от напора и расхода воды, а также от КПД используемых турбин и генераторов. Из-за того, что по природным законам уровень воды постоянно меняется, в зависимости от сезона, а также еще по ряду причин, в качестве выражения мощности гидроэлектрической станции принято брать цикличную мощность. К примеру, различают годичный, месячный, недельный или суточный циклы работы гидроэлектростанции.

Типичная для горных районов Китая малая ГЭС (ГЭС Хоуцзыбао, уезд Синшань округа Ичан, пров. Хубэй). Вода поступает с горы по чёрному трубопроводу

Гидроэлектростанции также делятся в зависимости от максимального использования напора воды:

- высоконапорные — более 60 м;

- средненапорные — от 25 м;

- низконапорные — от 3 до 25 м.

В зависимости от напора воды, на  гидроэлектростанциях применяются  различные виды турбин.  Для высоконапорных -  ковшовые и радиально-осевые турбины с металлическими спиральными камерами. На средненапорных ГЭС устанавливаются поворотнолопастные и радиально-осевые турбины, на низконапорных - поворотнолопастные турбины в железобетонных камерах.

Принцип работы всех видов турбин схож — поток воды поступает на лопасти турбины, которые начинают вращаться. Механическая энергия, таким образом, передается на гидрогенератор, который и вырабатывает электроэнергию. Турбины отличаются некоторыми техническими характеристиками, а также камерами - стальными или железобетонными, и рассчитаны на различный напор воды.

Гидроэлектрические станции также разделяются в зависимости от принципа использования природных ресурсов, и, соответственно, образующейся концентрации воды. Здесь можно выделить следующие ГЭС:

плотинные ГЭС. Это наиболее распространённые виды гидроэлектрических станций. Напор воды в них создается посредством установки плотины, полностью перегораживающей реку, или поднимающей уровень воды в ней на необходимую отметку. Такие гидроэлектростанции строят на многоводных равнинных реках, а также на горных реках, в местах, где русло реки более узкое, сжатое.

приплотинные ГЭС. Строятся при более высоких напорах воды. В этом случае река полностью перегораживается плотиной, а само здание ГЭС располагается за плотиной, в нижней её части. Вода, в этом случае, подводится к турбинам через специальные напорные тоннели, а не непосредственно, как в русловых ГЭС.

деривационные ГЭС. Такие электростанции строят в тех местах, где велик уклон реки. Необходимая концентрация воды в ГЭС такого типа создается посредством  деривации. Вода отводится из речного русла через специальные водоотводы. Последние -     спрямлены, и их уклон значительно меньший, нежели средний уклон реки. В итоге вода подводится непосредственно к зданию ГЭС. Деривационные ГЭС могут быть разного вида -  безнапорные или с напорной деривацией. В случае с напорной деривацией, водовод прокладывается с большим продольным уклоном. В другом случае в начале деривации на реке создается более высокая плотина, и создается водохранилище -  такая схема еще называется смешанной деривацией, так как используются оба метода создания необходимой концентрации воды.

гидроаккумулирующие электростанции. Такие ГАЭС способны аккумулировать вырабатываемую электроэнергию и пускать её в ход в моменты пиковых нагрузок. Принцип работы таких электростанций следующий: в определенные периоды (не пиковой нагрузки), агрегаты ГАЭС работают как насосы от внешних источников энергии и закачивают воду в специально оборудованные верхние бассейны. Когда возникает потребность, вода из них поступает в напорный трубопровод и приводит в действие турбины.

В состав гидроэлектрических станций, в зависимости от их назначения, также могут входить дополнительные сооружения, такие как шлюзы или судоподъёмники, способствующие навигации по водоему, рыбопропускные, водозаборные сооружения, используемые для ирригации, и многое другое.

Ценность гидроэлектрической станции состоит в том, что для производства электрической энергии они используют возобновляемые природные ресурсы. Ввиду того, что потребности в дополнительном топливе для ГЭС нет, конечная стоимость получаемой электроэнергии значительно ниже, чем при использовании других видов  электростанций.

Преимущества и недостатки

Преимущества

использование возобновляемой энергии;

очень дешевая электроэнергия;

работа не сопровождается вредными выбросами в атмосферу;

быстрый (относительно ТЭЦ/ТЭС) выход на режим выдачи рабочей мощности после включения станции.

Недостатки

затопление пахотных земель;

строительство ведется только там, где есть большие запасы энергии воды;

горные реки опасны из-за высокой сейсмичности районов;

экологические проблемы.

Экологическими  проблемами являются  сокращенные и нерегулируемые попуски воды из водохранилищ по 10-15 дней (вплоть до их отсутствия), которые  приводят к перестройке уникальных пойменных экосистем по всему руслу рек, как следствие,  загрязнению  рек, сокращению трофических цепей, снижению численности  рыб,  элиминации беспозвоночных  водных животных, повышению агрессивности компонентов  гнуса  (мошки) из-за недоедания на личиночных стадиях, исчезновению мест  гнездования   многих видов перелетных птиц, недостаточное увлажнение  пойменной  почвы, негативные растительные сукцессии (обеднение фитомассы), сокращение потока биогенных веществ в океаны.

История

Гидроэнергия использовалась с древних времен, для молки муки и других нужд. При этом приводом служил колесный механизм, вращаемый потоком воды. В середине 1770-х годах французский инженер Бернар Форест де Bélidor в опубликованной им работе Architecture Hydraulique, привел описание гидромашин с вертикальной и горизонтальной осью вращения. К концу 19-го века появились электрические генераторы, которые могли работать в сочетании с гидроприводом. Растущий спрос на электроэнергию вследствие Промышленной революции дал толчок в их развитии. В 1878 году заработала «первая в мире ГЭС», разработанная английским изобретателем Уильямом Джорджем Армстронгом в Нортумберленде, Англия. Она представляла собой агрегат, предназначенный для питания одной единственной дуговой лампы в его картинной галерее. Старая электростанция № 1 Schoelkopf возлеНиагарского водопада в США начала производить электричество в 1881 году. Первая гидроэлектростанция Эдисона, Vulcan Street начала работать 30 сентября 1882 года, в г. Аплтон, штат Висконсин, США, и выдавала мощность около 12,5 киловатт. К 1886 году в США и Канаде было уже 45 гидроэлектростанций. К 1889 году только в США их было 200.

В начале 20-го века коммерческими компаниями строится много небольших ГЭС в горах недалеко от городских районов. К 1920 году до 40 % электроэнергии, производимой в Соединенных Штатах вырабатывалось на ГЭС. В 1925 году в Гренобле (Франция) состоялась Международная выставка гидроэнергетики и туризма, которую посетили более одного миллиона человек. Одной из вех в освоении гидроэнергетики как США, так и в мире в целом стало строительство в 1930-х Плотины Гувера.

В России

Наиболее достоверным считается, что первой гидроэлектростанцией в России была Берёзовская (Зыряновская) ГЭС, построенная в Рудном Алтае на реке Берёзовка (приток р. Бухтармы) в 1892 году. Она была четырёхтурбинная общей мощностью 200 кВт и предназначалась для обеспечения электричеством шахтного водоотлива из Зыряновского рудника.

На роль первой также претендует Ныгринская ГЭС, которая появилась в Иркутской губернии на реке Ныгри (приток р. Вачи) в 1896 году. Энергетическое оборудование станции состояло из двух турбин с общим горизонтальным валом, вращавшим три динамо-машины мощностью по 100 кВт. Первичное напряжение преобразовывалось четырьмя трансформаторами трехфазного тока до 10 кВ и передавалось по двум высоковольтным линиям на соседние прииски. Это были первые в России  высоковольтные  ЛЭП. Одну линию (длиной 9 км) проложили через  гольцы к прииску Негаданному, другую (14 км) - вверх по долине Ныгри до устья ключа Сухой Лог, где в те годы действовал прииск Ивановский. На приисках напряжение трансформировалось до 220 В..   Благодаря электроэнергии Ныгринской  ГЭС в шахтах установили электрические подъемники. Кроме того, электрифицировали приисковую железную дорогу, служившую для вывоза отработанной породы, которая стала первой в России электрифицированной железной дорогой.

Россия имела достаточно богатый опыт промышленного гидростроительства, в основном, частными компаниями и концессиями. Информация об этих ГЭС, построенных в России за последнее десятилетие XIX века и первые 20 лет XX столетия,  достаточно разрознена, противоречива и требует специальных исторических исследований.

В советский период развития энергетики упор делался на особую роль единого народнохозяйственного плана электрификации страны -  ГОЭЛРО, который был утвержден 22 декабря 1920 года. Этот день был объявлен в СССР профессиональным праздником -  Днём энергетика. Глава плана, посвященная гидроэнергетике, называлась «Электрификация и водная энергия». В плане  указывалось, что эксплуатации  гидроэлектростанций могут быть экономически выгодными, главным образом, в случае комплексного использования электростанций:

для получения электроэнергии;

улучшения условий судоходства или мелиорации.

Предполагалось, что в течение 10-15 лет в стране можно соорудить ГЭС общей мощностью 21 254 тыс. лошадиных сил (около 15 млн. кВт), в том числе:

в европейской части России — мощностью 7394,

в Туркестане — 3020,

в Сибири — 10 840 тыс. л.с..

На ближайшие 10 лет намечалось сооружение ГЭС мощностью 950 тыс. кВт., однако в последующем было запланировано сооружение десяти ГЭС общей рабочей мощностью первых очередей 535 тыс. кВт.

Хотя уже за год до этого, в 1919 году, Совет Рабочей и Крестьянской Обороны признал строительства Волховской и Свирской гидростанций объектами, имеющими оборонное значение. В том же году началась подготовка к возведению Волховской ГЭС, первой из гидроэлектростанций, возведённых по плану ГОЭЛРО

### Крупнейшие ГЭС в мире

### В таблице 15 приведены крупнейшие электростанции в мире

### Таблица  15 - Крупнейшие ГЭС в мире

| Наименование | Мощность, ГВт | Среднегодовая выработка, млрд кВт·ч | Собственник | География |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Три ущелья | 22,50 | 98,00 |  | р. Янцзы, г. Сандоупин, Китай |
| Итайпу | 14,00 | 92,00 | Итайпу-Бинасионал | р. Парана, г. Фос-ду-Игуасу, Бразилия/Парагвай |
| Силоду | 13,90 | 64,80 |  | р. Янцзы, Китай |
| Гури | 10,30 | 40,00 |  | р. Карони, Венесуэла |
| Черчилл-Фолс | 5,43 | 35,00 | Newfoundland and Labrador Hydro | р. Черчилл, Канада |
| Тукуруи | 8,30 | 21,00 | Eletrobrás | р. Токантинс, Бразилия |

### Крупнейшие гидроэлектростанции России

### По состоянию на 2016 год в России имеется 15 действующих гидроэлектростанций свыше 1000 МВт, и более сотни гидроэлектростанций меньшей мощности, таблица 16 .

### Таблица  16 -  Крупнейшие гидроэлектростанции России

| Наименование | Мощность, ГВт | Среднегодовая выработка, млрд кВт·ч | Собственник | География |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Саяно-Шушенская ГЭС | 6,40 | 23,50 | ОАО РусГидро | р. Енисей, г. Саяногорск |
| Красноярская ГЭС | 6,00 | 20,40 | ОАО «Красноярская ГЭС» | р. Енисей, г. Дивногорск |
| Братская ГЭС | 4,52 | 22,60 | ОАО Иркутскэнерго, РФФИ | р. Ангара, г. Братск |
| Усть-Илимская ГЭС | 3,84 | 21,70 | ОАО Иркутскэнерго, РФФИ | р. Ангара, г. Усть-Илимск |
| Богучанская ГЭС | 3,00 | 17,60 | ОАО «Богучанская ГЭС», ОАОРусГидро | р. Ангара, г. Кодинск |
| Волжская ГЭС | 2,65 | 11,63 | ОАО РусГидро | р. Волга, г. Волгоград и г. Волжский (плотина ГЭС находится между городами) |
| Жигулёвская ГЭС | 2,4 | 10,34 | ОАО РусГидро | р. Волга, г. Жигулевск |
| Бурейская ГЭС | 2,01 | 7,10 | ОАО РусГидро | р. Бурея, пос. Талакан |
| Чебоксарская ГЭС | 1,40 (0,8) | 3,50 (2,2) | ОАО РусГидро | р. Волга, г. Новочебоксарск |
| Саратовская ГЭС | 1,38 | 5,7 | ОАО РусГидро | р. Волга, г. Балаково |
| Зейская ГЭС | 1,33 | 4,91 | ОАО РусГидро | р. Зея, г. Зея |
| Нижнекамская ГЭС | 1,25 (0,45)[сн 1] | 2,67 (1,8)[сн 1] | ОАО «Генерирующая компания»,ОАО «Татэнерго» | р. Кама, г. Набережные Челны |
| Загорская ГАЭС | 1,20 | 1,95 | ОАО РусГидро | р. Кунья, пос. Богородское |
| Воткинская ГЭС | 1,02 | 2,28 | ОАО РусГидро | р. Кама, г. Чайковский |
| Чиркейская ГЭС | 1,00 | 1,74 | ОАО РусГидро | р. Сулак, п. Дубки |

Гидроэлектростанции Казахстана

В таблице 17 приведены крупнейшие гидроэлектростанции Казахстана

Таблица 17 - Крупнейшие гидроэлектростанции Казахстана

| 1 | Шульбинская ГЭС | Самрук-Энерго (92,14 %) | 702 | Восточно-Казахстанская область | Иртыш |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Бухтарминская ГЭС | Самрук-Энерго (90 %) | 675 | Восточно-Казахстанская область | Иртыш |
| 3 | Капчагайская ГЭС(Капшагайская ГЭС) | Самрук-Энерго | 364 | Алматинская область | Или |
| 4 | Усть-Каменогорская ГЭС | Самрук-Энерго (89,9 %) | 331,2 | Восточно-Казахстанская область | Иртыш |
| 5 | Мойнакская ГЭС | Самрук-Энерго (51 %) | 300 | Алматинская область | Чарын |
| 6 | Шардаринская ГЭС | Самрук-Энерго (100 %) | 100 | Южно-Казахстанская область | Сырдарья |
| 7 | Алматинский каскад | Самрук-Энерго | 46,9 | Алматинская область | Большая и Малая Алматинка |
| 8 | Каратальские ГЭС-2, 3, 4 | ТОО «Каскад Каратальских ГЭС» | 11,9 | Алматинская область | Каратал |
| 9 | Лениногорский каскад ГЭС (Хариузовская и Тишинская ГЭС) |  | 11,8 | Восточно-Казахстанская область | Громотуха |
| 10 | Каратальская ГЭС (ГЭС-1) | ТОО «Казцинк-ТЭК» | 10,08 | Алматинская область | Каратал |
| 11 | Тасоткельская ГЭС | ТОО «Компания А Т» | 9,2 | Жамбылская область | Шу |
| 12 | Талдыкорганские ГЭС |  | 7 | Алматинская область |  |
| 13 | Иссыкская ГЭС-2 |  | 5,1 | Алматинская область | Иссык |
| 14 | Меркенские ГЭС-1, 2, 3 | ТОО «Гидроэнергетическая компания» | 3,6 | Жамбылская область | Мерке |
| 15 | Каракыстакская ГЭС | ТОО «Жамбылские ГЭС» | 2,1 | Жамбылская область | Каракыстак |
| 16 | Зайсанская ГЭС |  | 2 | Восточно-Казахстанская область |  |
| 17 | Иссыкская ГЭС-3 |  | 1,0 | Алматинская область | Иссык |
| 18 | Малые ГЭС на р. Келес | ТОО «Келесгидрострой» | 1 | Южно-Казахстанская область | Келес |

Крупнейшие аварии и происшествия

- Крупнейшей аварией за всю историю ГЭС является прорыв плотины китайского водохранилища Баньцяо на реке Жухэ в провинции Хэнань в результате тайфуна Нина 1975 года. Число погибших более 170 тыс. человек, пострадало 11 млн. человек

- 17 мая 1943 года -  операция британских войск Chastise по подрыву плотин на реках Мёне (водохранилище Мёнезее) и Эдер (водохранилище Эдерзее), повлекшие за собой гибель 1268 человек, в том числе около 700 советских военнопленных.

- 9 октября 1963 года — одна из крупнейших гидротехнических аварий на плотине Вайонт в северной Италии, погибло более двух тысяч человек.

- В ночь на 11 февраля 2005 года в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана из-за мощных ливней произошел прорыв 150-метровой плотины ГЭС у города  Пасни. В результате было затоплено несколько деревень, более 135 человек погибли.

- 5 октября 2007 года на реке Чу во вьетнамской провинции Тханьхоа после резкого подъема уровня воды прорвало плотину строящейся ГЭС Кыадат. В зоне затопления оказалось около 5 тыс. домов, 35 человек погибли.

- 17 августа 2009 года — авария на Саяно-Шушенской ГЭС (самой мощной в России). В результате аварии погибло 75 человек, оборудованию и помещениям станции был нанесён серьёзный ущерб.

Тепловая электростанция

Теплова́я электроста́нция (или теплова́я электри́ческая ста́нция) - электростанция, вырабатывающая электрическую энергию за счет преобразования химической энергии топлива в процессе сжигания в тепловую, а затем в механическую энергию вращения вала электрогенератора. В качестве топлива широко используются различные горючие ископаемые топлива: уголь, природный газ, реже - мазут, ранее - торф и горючие сланцы. Многие крупные тепловые станции вырабатывают лишь электричество - традиционно ГРЭС, в настоящее время КЭС; средние станции могут также использоваться для выработки тепла в централизованных схемах теплоснабжения (ТЭЦ).

Первая теплоэлектростанция "Pearl Street Station (англ.)русск." появилась в Нью-Йорке на Перл-стрит в 1882 году.

В традиционных теплоэлектростанциях топливо сжигается в топке парового котла (ранее также назывались парогенераторами), нагревая и превращая в пар питательную воду, прокачиваемую внутри котла в специальных трубках. Полученный перегретый пар с высокой температурой (до 400-650 градусов Цельсия) и давлением (от единиц до десятков МПа) подается через паропровод в турбогенератор - совмещенные паровую турбину и электрогенератор. В многоступенчатой паровой турбине тепловая энергия пара частично превращается в механическую энергию вращения вала, на котором установлен Электрический генератор. В ТЭЦ часть тепловой энергии пара также используется в сетевых подогревателях.

В ряде теплоэлектростанций получила распространение газотурбинная схема, в которой полученная при сжигании газообразного или жидкого топлива смесь горячих газов непосредственно вращает турбину газотурбинной установки, ось которой соединяется с электрогенератором. После турбины газы остаются достаточно горячими для полезного использования в котле-утилизаторе для питания паросилового двигателя (Парогазовая установка) или для целей теплоснабжения (Газотурбинная ТЭЦ).

Типы

Котлотурбинные электростанции

Конденсационные электростанции (КЭС, исторически получили название ГРЭС - государственная районная электростанция)

Теплоэлектроцентрали (теплофикационные электростанции, ТЭЦ)

Газотурбинные электростанции

Электростанции на базе парогазовых установок

Электростанции на основе поршневых двигателей

С воспламенением от сжатия (дизель)

C воспламенением от искры

Комбинированного цикла

Список электростанций Казахстана

По данным KEGOC — системного оператора единой электроэнергетической системы Казахстана — производство электрической энергии в стране осуществляют 119 электростанции различной формы собственности.

Фактическая установленная мощность, на конец  2012 года — 19,4 ГВт, на конец  2013 года — 19,6 ГВт, на конец 2014 г. — 20,8 ГВт, на конец 2015 г. — 21,3 ГВт. Располагаемая мощность на 18 % ниже — всего 17,5 ГВт.

KEGOC подразделяет электрические станции на электростанции национального значения, электростанции в составе промышленных комплексов и электростанции регионального значения.

В списке перечисляются электростанции Казахстана, включённые в фактический баланс мощности ЕЭС Казахстана. Список сгруппирован по видам электростанций. Установленная мощность и структура собственности электростанций приводится в соответствии с официальными годовыми отчётами генерирующих компаний Казахстана. В качестве собственника электростанций АО «АлЭС» (Алматинские ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, Капчагайская ГЭС и Алматинский каскад ГЭС) указывается Самрук-Энерго, так как 100 % акций АО «АлЭС» принадлежит Самрук-Энерго.

В списке приводится современное наименование электростанций, при необходимости указываются и исторические (времён СССР) наименования.

Тепловые электростанции Казахстана

В таблице 18 приведены крупнейшие тепловые электростанции Казахстана

Таблица 18 - Крупнейшие тепловые электростанции Казахстана

| № | Название | Собственник | Топливо | Установленная мощность, МВт | Область |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Экибастузская ГРЭС-1 | Самрук-Энерго (100 %) | уголь | 4000 | Павлодарская область |
| 2 | Аксуская ГРЭС (ГРЭС АО «ЕЭК») | Евроазиатская энергетическая корпорация (холдинг ENRC) | уголь | 2450 | Павлодарская область |
| 3 | Жамбылская ГРЭС | Самрук-Энерго (50 %) ТОО «Таразэнерго-2005» (50 %) | мазут | 1230 | Жамбылская область |
| 4 | Экибастузская ГРЭС-2 | Самрук-Энерго (50 %) Интер РАО (50 %) | уголь | 1000 | Павлодарская область |
| 5 | Карагандинская ТЭЦ-3 | ТОО «Караганда Энергоцентр» | уголь | 670 | Карагандинская область |
| 6 | Карагандинская ГРЭС-2 | Казахмыс | уголь | 663 | Карагандинская область |
| 7 | ТЭЦ-2 МАЭК | ТОО «МАЭК — Казатомпром» | газ | 630 | Мангистауская область |
| 8 | ТЭС МАЭК | ТОО «МАЭК — Казатомпром» | газ | 625 | Мангистауская область |
| 9 | Павлодарская ТЭЦ-3 | АО «ЦАЭК» |  | 520 | Павлодарская область |
| 10 | Алматинская ТЭЦ-2 | Самрук-Энерго | уголь | 510 | Алматинская область |
| 11 | Карагандинская ТЭЦ-2 | АО «АрселорМиттал Темиртау» | уголь | 435 | Карагандинская область |
| 12 | Петропавловская ТЭЦ-2 | АО «ЦАЭК» |  | 434 | Северо-Казахстанская область |
| 13 | Атырауская ТЭЦ | АО «Атырауская ТЭЦ» |  | 414 | Атырауская область |
| 14 | Акмолинская ТЭЦ-2 | АО «Астана-Энергия» |  | 360 | Акмолинская область |
| 15 | Павлодарская ТЭЦ-1 | АО «Алюминий Казахстана» (холдинг ENRC) |  | 350 | Павлодарская область |
| 16 | ГТЭС Кашаган | Agip KCO |  | 314 | Атырауская область |
| 17 | Рудненская ТЭЦ | АО «ССГПО» (холдинг ENRC) |  | 267 | Костанайская область |
| 18 | Усть-Каменогорская ТЭЦ | AES Corporation (англ. AES Corporation) | уголь | 253 | Восточно-Казахстанская область |
| 19 | ГТЭС-242 | ТОО «Тенгизшевройл» |  | 242 | Атырауская область |
| 20 | ТЭЦ-ПВС Карметкомбината(Темиртау) | АО «АрселорМиттал Темиртау» | угольная пыль | 192 | Карагандинская область |
| 21 | Степногорская ТЭЦ | АО «Джет-7» |  | 180 | Акмолинская область |
| 22 | Алматинская ТЭЦ-3 | Самрук-Энерго | уголь | 173 | Алматинская область |
| 23 | Шымкентская ТЭЦ-3 | АО «3-Энергоорталык» |  | 160 | Южно-Казахстанская область |
| 24 | Жезказганская ТЭЦ | Казахмыс | уголь | 152 | Карагандинская область |
| 25 | Алматинская ТЭЦ-1 | Самрук-Энерго | уголь | 145 | Алматинская область |
| 26 | ГТЭС КПК |  |  | 145 | Западно-Казахстанская область |
| 27 | ГТЭС-144 | ТОО «Тенгизшевройл» |  | 136 | Атырауская область |
| 28 | ГТЭС АЗФ (Актурбо) | АО «ТНК „Казхром“» (холдинг ENRC) | газ | 135 | Актюбинская область |
| 29 | Жанажолская ГТЭС | Актобемунайфинанс |  | 120 | Актюбинская область |
| 30 | Балхашская ТЭЦ | Казахмыс | уголь | 115 | Карагандинская область |
| 31 | ГТЭС-480 | ТОО «Тенгизшевройл» |  | 111 | Атырауская область |
| 32 | Павлодарская ТЭЦ-2 | АО «ЦАЭК» |  | 110 | Павлодарская область |
| 33 | ГТЭС Кумколь | АО «ПККР» | попутный газ | 102 | Карагандинская область |
| 34 | ГТЭС Каламкас | АО «Мангистаумунайгаз» |  | 90 | Мангистауская область |
| 35 | Актюбинская ТЭЦ | Самрук-Энерго |  | 88 | Актюбинская область |
| 36 | ГТЭС Акшабулак | ТОО «Кристалл Менеджмент» | попутный газ | 87 | Кызылординская область |
| 37 | Карагандинская ГРЭС-1 | ТОО «Bassel Group LLS» | уголь | 84 | Карагандинская область |
| 38 | ТЭЦ-1 МАЭК | ТОО «МАЭК — Казатомпром» | газ | 75 | Мангистауская область |
| 39 | Согринская ТЭЦ | AES Corporation | уголь | 75 | Восточно-Казахстанская область |
| 40 | Кызылординская ТЭЦ-6 | ГКП «Кызылордаэнергоцентр» |  | 67 | Кызылординская область |
| 41 | Таразская ТЭЦ-4 | АО «Таразэнергоцентр» |  | 60 | Жамбылская область |
| 42 | Уральская ТЭЦ | АО «Жайыктеплоэнерго» |  | 59 | Западно-Казахстанская область |
| 43 | Риддерская ТЭЦ | АО «Риддер ТЭЦ» | уголь | 59 | Восточно-Казахстанская область |
| 44 | Уральская ГТЭС | ТОО УГТЭС | газ | 54 | Западно-Казахстанская область |
| 45 | Байконурская ТЭЦ | ГУП «ПЭО „Байконурэнерго“» | мазут | 48 | Кызылординская область[B 1] |
| 46 | Кызылординская ГТЭС | ГКП «Кызылордаэнергоцентр» | газ | 46 | Кызылординская область |
| 47 | ГТЭС-45 | АО CNPC-Актобемунайгаз | газ | 34 | Актюбинская область |
| 48 | Карагандинская ТЭЦ-1 | ТОО «Караганда Энергоцентр» | уголь | 32 | Карагандинская область |
| 49 | ТЭЦ АНПЗ | КазМунайГаз |  | 30 | Атырауская область |
| 50 | Текелийская ТЭЦ-2 |  |  | 24 | Алматинская область |
| 51 | Акмолинская ТЭЦ-1 | АО «Астана-Энергия» |  | 22 | Акмолинская область |
| 52 | ГТУ ТОО «СК3-U» | Казатомпром | газ | 19 | Кызылординская область |
| 53 | Шахтинская ТЭЦ(Тентекская ТЭЦ) | ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» | уголь | 18 | Карагандинская область |
| 54 | Семипалатинская ТЭЦ-1 | ГКП «Теплокоммунэнерго» | уголь | 18 | Восточно-Казахстанская область |
| 55 | Шымкентская ТЭЦ-1 | АО «Южполиметалл» |  | 18 | Южно-Казахстанская область |
| 56 | Кентауская ТЭЦ-5 | ГКП «Кентау сервис» |  | 13 | Южно-Казахстанская область |
| 57 | Шымкентская ТЭЦ-2 | АО «Южполиметалл» |  | 12 | Южно-Казахстанская область |
| 58 | Экибастузская ТЭЦ | АО «ЦАЭК» | уголь | 12 | Павлодарская область |
| 59 | Костанайская ТЭЦ | ГКП КТЭК |  | 12 | Костанайская область |

Тема 8. Энергосбережение в энергетике

Энергосбережение (экономия энергии) — реализация правовых, организационных, научных, производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) использование (и экономное расходование) топливно-энергетических ресурсов и на вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии. Энергосбережение — важная задача по сохранению природных ресурсов.

В России и других странах бывшего СССР в настоящее время наиболее насущным является бытовое энергосбережение (энергосбережение в быту), а также энергосбережение в сфере ЖКХ.
Актуальным также является обеспечение энергосбережения в АПК.

- Основные направления и способы энергосбережения

Проектирование и строительство энергоэкономичных зданий

На обогрев зданий в зимний и охлаждение в летний периоды расходуется большое количество тепловой и электрической энергии. Применение комплекса грамотных решений на этапах проектирования и строительства позволяет многократно (до 10 раз в зданиях типа Пассивный дом) снизить общее потребление энергии в процессе дальнейшей многолетней эксплуатации жилых и нежилых зданий.

- Архитектурное решение

энергетически рациональная ориентация здания по частям света с точки зрения расположения оконных проемов и балконных дверей.

Одним из наиболее простых и эффективных решений повышения экономичности и комфортности зданий является правильная ориентация зданий относительно сторон света. Зимой наибольшее поступление солнечной лучистой энергии приходится на стены и окна южной ориентации (в северном полушарии), в летний период больше всего облучаются восточные и западные стены и окна. В этой связи наиболее рациональной ориентацией является широтное расположение вытянутых в плане зданий с таким расчётом чтобы общая площадь южных окон была максимальна, а восточных и западных минимальна. Если проектируемое здание имеет в плане форму близкую к квадратной то большую часть окон следует расположить с юга и севера и по возможности уменьшить количество и площадь восточных и западных окон. Сами здания следует располагать на достаточном расстоянии друг от друга во избежание существенного затенения одного здания другим в зимний период. Улицы для жилой застройки (особенно индивидуальной) также рекомендуется проектировать в широтном направлении: южные окна домов в таком случае будут выходить на улицу или во двор и, следовательно, не будут затеняться рядом стоящими соседними домами.

- Объемно-планировочное решение

Небольшой козырёк над южными окнами защищает от лучей летнего солнца

энергоэффективная форма дома, обеспечивающая минимальную площадь наружных стен;

оптимальная площадь остекления;

наличие тамбуров на входах.

- Конструктивные решения

непрерывная изолирующая оболочка наружных ограждений здания с внешней стороны из высокоэффективных теплоизоляционных материалов, отсутствие мостов холода, герметичность;

Теплоизоляция с внешней стороны здания имеет ряд преимуществ перед внутренней теплоизоляцией: значительно сглаживаются колебания температуры в помещении за счёт тепловой инерции внешних стен, улучшаются условия эксплуатации материала внешних стен и т.д.

использование оконных систем с высоким уровнем теплозащиты (стеклопакеты из стекла с селективным покрытием и с наполнением межстёкольного промежутка тяжёлыми инертными газами, многокамерные пластиковые профили и профили из клееного деревянного бруса, качественные уплотнители).

- Инженерные решения

обеспечение воздухообмена с минимальными потерями тепла в холодный период года и холода в жаркий период, обеспечиваемого механической приточно-вытяжной системой с рекуперацией тепла.

использование энергии внешних природных источников и окружающей дом территории, например, использование солнечной энергии для отопления и нагрева воды, использование круглогодично стабильной температуры подземного грунта для обогрева зимой и кондиционирования летом с помощью теплового насоса, который позволяет получить или отвести наружу до 5 кВт*ч тепловой энергии на каждый киловатт-час затраченной электроэнергии.

использование внутренних тепловыделений дома, например, нагрев воды с помощью тепла выделяемого внешним блоком кондиционера.

дополнительная экономия тепловой и электрической энергии за счёт использования автоматизированной системы управления всеми техническими устройствами в здании (система «Умный дом»)

- Экономия электрической энергии

- Освещение

Ключевыми мероприятиями оптимизации потребления электроэнергии на освещение являются:

максимальное использование дневного света (повышение прозрачности и увеличение площади окон, дополнительные окна, применениеоптимального режима бодрствования максимально совпадающего со световым днём);

повышение отражающей способности (белые стены и потолок);

оптимальное размещение световых источников (местное освещение, направленное освещение);

использование осветительных приборов только по необходимости;

повышение светоотдачи существующих источников (замена люстр, плафонов, удаление грязи с плафонов, применение более эффективных отражателей);

замена ламп накаливания на энергосберегающие (люминесцентные, компактные люминесцентные, светодиодные);

применение устройств управления освещением (датчики движения и акустические датчики, датчики освещенности, таймеры, системы дистанционного управления);

внедрение автоматизированной системы диспетчерского управления наружным освещением (АСДУ НО);

установка интеллектуальных распределённых систем управления освещением (минимизирующих затраты на электроэнергию для данного объекта).

- Электропривод

Основными мероприятиями являются:

оптимальный подбор мощности электродвигателя;

использование частотно-регулируемого привода (ЧРП).

- Электроплиты

использование газовых варочных плит вместо электрических там где это возможно.

использование более экономичного варочного оборудования: мультиварки, индукционные электроплиты, скороварки и т.п.

использование посуды с широким плоским дном, полностью покрывающим поверхность конфорки электроплиты.

- Электрообогрев

подбор оптимальной мощности электрообогревательных устройств;

оптимальное размещение устройств электрообогрева для снижения времени и требуемой мощности их использования;

повышение теплообмена, в том числе очистка от грязи поверхностей устройств электрообогрева;

местный (локальный) обогрев, в том числе переносными масляными обогревателями, направленный обогрев рефлекторами;

использование устройств регулировки температуры, в том числе устройств автоматического включения и отключения, снижения мощности в зависимости от температуры, временных таймеров;

использование тепловых аккумуляторов;

замена электрообогрева на обогрев с использованием тепловых насосов;

- Холодильные установки и кондиционеры

Для холодильных установок и бытовых холодильников основными способами снижения потребления электроэнергии являются:

оптимальный подбор мощности холодильной установки;

качественная изоляция корпуса (стенок), двери холодильной установки, холодильника, прозрачная крышка в холодильнике для продуктов, с качественной изоляцией;

приобретение современных энергосберегающих холодильников;

не допускать образования наледи, инея в холодильнике, вовремя размораживать;

не рекомендуется помещать в холодильную установку (холодильник) материалы и продукты, имеющие температуру выше температуры окружающей среды - их необходимо предварительно охладить на воздухе;

проанализировать возможность отказа от холодильника;

качественный отвод тепла - эффективное охлаждение теплоотводящего радиатора (эффективная вентиляция радиатора, вынос радиатора холодильника в неотапливаемое помещение либо помещение холодильника туда в холодное время года)

не рекомендуется ставить бытовой холодильник близко к источникам тепла и подвергать солнечным лучам.

Для кондиционеров:

необходимо корректно подбирать мощность и место установки кондиционера, исходя из объёма помещения, количества и расположения человек, присутствующих в помещении и др. характеристик;

в сухом и жарком климате необходимо использовать более экономичные кондиционеры испарительного типа вместо компрессионных там где это допустимо;

при кондиционировании компрессионным кондиционером окна и двери должны быть закрыты - иначе кондиционер будет охлаждать улицу или коридор;

чистить фильтр, не допускать его сильного загрязнения;

необходимо настроить режим автоматического поддержания оптимальной температуры, не охлаждая, по возможности, комнату ниже 20-22 градусов;

обдумать степень необходимости установки и использования кондиционеров, в том числе и с эстетической точки зрения (внешние блоки кондиционеров висящие на фасадах домов);

герметизация (при охлаждении компрессионным кондиционером) и теплоизоляция помещения.

- Потребление бытовых и прочих устройств

при выборе новой аудио, видео, компьютерной и др. техники отдавайте предпочтение, при прочих равных характеристиках, устройству с меньшим энергопотреблением, как в рабочем режиме, так и в дежурном режиме (большинство современных бытовых устройств потребляют электроэнергию даже в выключенном состоянии, т. к. не выключаются полностью, а переводятся в «спящий» режим "stand-by/off");

избегайте использование «спящего» режима, если прибор не используется продолжительное время, лучше выключать прибор из розетки;

замените, по возможности, приборы, имеющие в своем составе трансформаторные блоки питания, на аналогичные с импульсными блоками питания;

не наливайте полный чайник, если вам нужен кипяток всего для одной чашки напитка;

не оставляйте без необходимости включенными в сеть зарядные устройства для мобильных приборов (очень актуально из-за возрастающего объёма таких приборов);

старайтесь избегать использования удлинителей, а если это необходимо, то пользуйтесь качественными удлинителями с проводом большого сечения (при малом сечении провод начинает греться и электроэнергия уходит не на полезную работу электроприбора, а на нагрев провода удлинителя);

- Снижение потерь в сети

использование энергосберегающих устройств;

увеличение значений номиналов проводников - проводов и кабелей

отслеживание несанкционированных подключений.

- Экономия тепла

- Снижение теплопотерь

использование утеплительных материалов при строительстве и модернизации зданий. В средней полосе России 150 - 300 мм эффективного утеплителя. Позволяет сэкономить 50-60% тепла;

установка теплосберегающих оконных конструкций с применением низкоэмиссионного селективного стекла. Позволяет сэкономить 10-20% тепла;

устройство тамбуров на входе в здание и применение утеплённых входных и балконных дверей;

установка рекуператора тепла выходящего воздуха. Позволяет сэкономить 20-30% тепла;

- Повышение эффективности систем теплоснабжения

Мероприятия по повышению эффективности систем теплоснабжения предусматривают следующие направления оптимизации:

Со стороны источника:

Повышение эффективности источников теплоты за счет снижения затрат на собственные нужды;

Использование современного теплогенерирующего оборудования, такого как конденсационные котлы, пиролизные котлы и тепловые насосы;

Использование узлов учёта тепловой энергии;

Использование ко- и три- генерации.

использование грунтовых теплообменников

Со стороны тепловых сетей:

Снижение тепловых потерь в окружающую среду;

Оптимизация гидравлических режимов тепловых сетей;

Использование современных теплоизоляционных материалов;

Использование антивандальных покрытий при наружной прокладке тепловых сетей;

Снижение утечек и несанкционированных сливов теплоносителя из трубопроводов.

Со стороны потребителей:

Снижение тепловых потерь через наружные ограждающие конструкции;

Использование вторичных энергоресурсов;

Использование систем местного регулирования отопительных приборов для исключения перетопа;

Перевод зданий в режим нулевого потребления теплоты на отопление. При этом поддержание параметров воздуха в здании должно происходить за счет внутренних выделений теплоты и высоких параметров тепловой изоляции;

Использование узлов учёта тепловой энергии.

В целом же меню «технических решений» по модернизации систем теплоснабжения очень обширно и далеко не ограничивается вышеизложенным списком. Ниже приведен пример перечня мер из «Программы модернизации систем теплоснабжения» комплексной программы развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса целого региона, включающего 22 муниципальных образования; 126 городских и сельских поселений; более чем 200 отдельных систем теплоснабжения.

Основные мероприятия программы разбиты на шесть укрупненных групп:

Проведение предпроектных обследований объектов теплоснабжения;

Строительство новых котельных;

Модернизация и реконструкция котельных и ЦТП;

Модернизация и строительство тепловых сетей;

Внедрение ресурсосберегающих технологий;

Для максимизации эффекта программы её реализуют в комплексе с модернизацией системы теплозащиты жилых и общественных зданий, совершенствованием их инженерных систем, мерами по утеплению квартир, оснащению их приборами учёта и эффективной водоразборной арматурой.

- Экономия воды

установка приборов учёта потребления воды;

использование воды только когда это действительно необходимо;

установка сливных унитазных бачков, имеющих выбор интенсивности слива воды;

установка автоматических регуляторов расхода воды, аэраторов с регуляторами 6 л\мин для крана и регуляторов 10л\мин для душа

сбор и использование дождевой воды

Экономия газа

подбор оптимальной мощности газового котла и насоса;

утепление помещений, оптимальный подбор эффективных радиаторов отопления в помещениях, где используется обогрев газовым котлом;

использование на газовых плитах посуды с широким плоским дном, закрывающейся крышкой, желательно прозрачной, подогрев в чайнике только необходимого количества воды;

переход, по возможности, на максимально широкое использование иных, более дешёвых заменителей газа.

- Экономия моторного топлива

использование электро или газовых автомобилей;

плавные старты и торможения при движении на автомобиле;

покупка автомобилей с низким расходом топлива;

своевременная регулировка работы двигателя внутреннего сгорания.

- Эффективность и экономический расчет

При реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности различают:

начальные инвестиции (или увеличение, прирост инвестиций из-за выбора более эффективного оборудования). Например, замена окон в существующем доме на пластиковые стеклопакеты - инвестиции в энергосбережение, а отказ от установки обычных светильников в пользу светодиодных в строящемся доме - увеличение инвестиций в энергосбережение (в доле превышения стоимости светодиодных светильников над обычными);

единовременные затраты на проведение энергоаудита (энергообследования);

единовременные затраты на приобретение и монтаж приборов учёта и систем автоматического контроля, удаленного снятия показаний приборов учёта;

текущие расходы на премирование (поощрение) ответственных за энергосбережение.

Как правило, эффекты от мероприятий энергосбережения рассчитывают:

как стоимость сэкономленных энергоресурсов или доля стоимости от потребляемых энергоресурсов, в т. ч. на единицу продукции;

как количество тонн условного топлива (т. у. т.) сэкономленных энергоресурсов или доля от величины потребляемых энергоресурсов в т. у. т.;

в натуральном выражении (кВт. ч., Гкал и т. д.);

как снижение доли энергоресурсов в ВВП в стоимостном выражении, либо в натуральных единицах (т. у. т., кВт. ч.) на 1 руб. ВВП

Эффекты от мероприятий энергосбережения можно разделить на несколько групп:

экономические эффекты у потребителей (снижение стоимости приобретаемых энергоресурсов);

эффекты повышения конкурентоспособности (снижение потребления энергоресурсов на единицу производимой продукции, энергоэффективность производимой продукции при её использовании);

эффекты для электрической, тепловой, газовой сети (снижение пиковых нагрузок приводит к снижению риска аварий, повышению качества энергии, снижению потерь энергии, минимизации инвестиций в расширение сети, и, как следствие, снижению сетевых тарифов);

рыночные эффекты (например, снижение потребления электроэнергии, особенно в пиковые часы, приводит к снижению цен на энергию и мощность на оптовом рынке электроэнергии - особенно важным является снижение потребления электроэнергии населением на освещение в вечернем пике);

эффекты, связанные с особенностями регулирования (например, снижение потребления электроэнергии населением уменьшает нагрузку перекрёстного субсидирования на промышленность - в настоящее время в России население платит за электроэнергию ниже её себестоимости, дополнительная финансовая нагрузка включается в тарифы для промышленности);

экологические эффекты (например, снижение потребления электрической и тепловой энергии в зимнее время приводит к разгрузке наиболее дорогих и "грязных" электростанций и котельных, работающих на мазуте и низкокачественном угле.);

связанные эффекты (внимание к проблемам энергосбережения приводит к повышению озабоченности проблемами общей эффективности системы - технологии, организации, логистики на производстве, системы взаимоотношений, платежей и ответственности в ЖКХ, отношения к домашнему бюджету у граждан).

Обычно началу реализации мероприятий по энергосбережению предшествует проведение энергоаудита.

- Факторы сдерживающие энергосбережение

Одним из препятствий к повсеместному осуществлению энергосбережения в быту на постсоветском пространстве является отсутствие массовой бытовой культуры энергосбережения вследствие длительного советского периода низких цен на энергоносители в прошлом.

В современный период широко распространена практика применения для населения низких тарифов социальной направленности на многие виды ресурсов (электроэнергия, газ, горячее и холодное водоснабжение, центральное отопление), также снижающая заинтересованность потребителей в экономии энергоресурсов.

Отсутствие средств у предприятий ЖКХ на реализацию энергосберегающих программ, низкая доля расчетов по индивидуальным приборам учёта и применение фиксированных нормативов. Например, при расчёте оплаты без приборов учёта по установленному нормативу у потребителя возникает противоположный сбережению мотив к расточительству. При фиксированном тарифе каждая лишняя потреблённая единица ресурса (кубометр газа или горячей воды) удешевляет потребителю удельную стоимость ресурса.

Незаинтересованность сбытовых организаций в повсеместном внедрении приборов учёта. Расчёт потребления энергии и других ресурсов по приборам учёта (счётчики газа, горячей и холодной воды, тепла) в большинстве случаев невыгоден для сбытовых организаций[3]. Приобретение и монтаж индивидуальных приборов учёта в большинстве случаев осуществляется за счёт конечного потребителя, что также сдерживает их внедрение.

Политика Республики Казахстан в области энергосбережения

Реализация энергоэффективной политики является в настоящее время одним из главных инструментов модернизации экономики и обеспечения энергетической безопасности с учетом индустриально-инновационного развития нашей страны.

Посланием Президента Республики Казахстан народу Казахстан от 2 февраля 2010 года «Новое десятилетие – новый экономический подъем – новые возможности Казахстана» и Указом Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года «Об утверждении Программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010-2014 годы» поставлены новые задачи по устойчивому и сбалансированному росту экономики. В области энергосбережения поставлена задача по снижению энергоемкости внутреннего валового продукта не менее чем на 10% к 2015 году и 25% к 2020 году.

Тем самым, энергосбережение было отнесено к стратегическим задачам государства, являясь одновременно и основным методом обеспечения энергетической безопасности. Стратегическая цель энергосбережения – это повышение энергоэффективности во всех отраслях, во всех регионах и в стране в целом.

Правовое, регулятивное поле для строения системы энергосбережения и повышения энергоэффективности во всех отраслях экономики созданы законами Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности», подписанные Главой государства 13 января 2012 года.

Энергоэффективность должна включать в себя мероприятия по модернизации отраслей экономики, повышению качества управления и квалификации производственного персонала, привлечения масштабных инвестиций. Также, необходимым условием ее реализации является использование научно-технического потенциала и нового инновационного мышления, повышение инвестиционной привлекательности энергоэффективности, как нового специализированного вида деятельности.

В связи с этим, разработка отраслевой программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2012-2015 годы является актуальной на сегодняшний день.

Анализ текущей ситуации

- Основные направления энергосбережения

Энергоемкость ВВП является главным показателем энергоэффективности страны. Данный показатель рассчитывается как отношение суммарного первичного энергопотребления к значению реального ВВП Казахстана, выраженному в ценах 2000 года. По данному показателю Республика Казахстан имеет весьма высокие показатели, что означает низкую энергоэффективность страны и высокое потребление энергетических ресурсов на произведенную единицу продукции.

В табл. 19  приведены  показатели энергоемкости ВВП РК за период с 2006 по 2010 годы

Таблица 19 – Показатели энергоемкости ВВП РК за период с 2006 по 2010 годы

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергоемкость ВВП (т.н.э./$) | 1,85 | 1,71 | 1,77 | 1,48 | 1,82 |

Агентством РК по статистике, которая подтверждает сохраняющуюся тенденцию неэффективного использования энергоресурсов, так как основу экономики Казахстана составляют очень энергоемкие отрасли.

В таблице 20 отображена сравнительная характеристика значений энергоемкости ВВП разных стран за 2008 год.

Таблица 20- Энергоемкость ВВП за 2008 год

| Страны | Энергоемкость ВВП |
| --- | --- |
| Украина | 2,55 |
| Казахстан | 1,77 |
| Россия | 1,6 |
| Киргизстан | 1,44 |
| Беларусь | 1,17 |
| Польша | 0,41 |
| Корея | 0,3 |
| Турция | 0,26 |
| Финляндия | 0,23 |
| США | 0,19 |
| Франция | 0,18 |
| Германия | 0,16 |
| Япония | 0,1 |

Республика Казахстан по данному показателю значительно отстает не только от развитых стран мира, но и от России, Беларуси, структуры экономик которых очень близки казахстанской. Это свидетельствует о значительном потенциале снижения энергоемкости от 15% до 40%.

Потребление угля, нефти и газа в существующем топливно- энергетическом балансе составляет не менее 99% от общего суммарного потребления первичных энергетических ресурсов.

В 2009 году из общего потребления первичных энергоресурсов основную долю в объеме 34,3 млн. т.н.э. (47% потребления от общего объема первичных энергетических ресурсов) занимают отрасли промышленности, в том числе сектор производства электрической и тепловой энергии с долей в 35% от всего потребленного количества первичных энергетических ресурсов. Абсолютное 4 первичное энергопотребление промышленности включает в себя полное внутреннее потребление первичных энергоносителей (уголь, нефть, газ) в том числе и на переработку, промышленностью с учетом потерь, за вычетом прочего потребления (население).

Значительное количество промышленных предприятий республики используют устаревшие технологии и эксплуатируют оборудование со значительными степенями износа. Поэтому существует необходимость в модернизации технических парков, ведь именно устаревшее оборудование и старые технологии являются одним из источников потерь энергии. Неэффективное и нерациональное использование электрической и тепловой энергии ведет к увеличению ее выработки на ТЭЦ, и ГРЭС, соответственно, к ухудшению экологической обстановки.

Таким образом, исходя из вышеизложенных данных основными потребителями энергетических ресурсов является сектор промышленности, в том числе производство электроэнергии и теплоэнергии, и сектор жилищно- коммунального хозяйства (47% потребления от общего объема первичных энергетических ресурсов).

- Энергосбережение в промышленности

Промышленность Казахстана находится на стадии динамического поступательного развития. Практически в каждой отрасли наблюдается прирост производства, что в совокупности ведет к значительному ежегодному увеличению ВВП республики. В структуре ВВП доля промышленного сектора составляет чуть менее 40% (Таблица 21).

Таблица 21 – Структура производства ВВП Казахстана по отраслям

| Наименование | Удельный вес отраслей экономики в общем объеме ВВП, в % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| ВВП Казахстана | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Сельское хозяйство | 6,4 | 5,4 | 5,7 | 5,3 | 6,2 |
| Промышленность, включая строительство | 37,6 | 39,3 | 37,7 | 40,3 | 38,5 |
| Торговля | 11,8 | 11,4 | 12,4 | 12,3 | 12,1 |
| Транспорт и связь | 11,8 | 11,5 | 11,5 | 11,0 | 11,0 |
| Прочие услуги | 32,4 | 32,4 | 32,7 | 31,1 | 32,2 |

Как уже отмечалось ранее, энергетика является основным потребителем первичных энергоресурсов. На производство электро- и теплоэнергии затрачивается 35% всего суммарного потребления первичной энергии.

В табл. 22  показано среднестатистическое потребление электроэнергии в Казахстане по отраслям экономики

Таблица 22 – Среднестатистическое потребление электроэнергии в Казахстане по отраслям экономики

| № | Наименование | Потребление электроэнергии в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность | 72,2 |
| 2 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 10,3 |
| 3 | Услуги | 8,6 |
| 4 | Транспорт | 6,7 |
| 5 | Сельское хозяйство | 1,3 |
| 6 | Строительство | 0,9 |

Исходя из таблицы У необходимо отметить, что основным потребителем электроэнергии является промышленность, Высокое энергопотребление в промышленном секторе Казахстана обусловлено в первую очередь такими энергоемкими отраслями, как металлургическая и горная промышленность. 72,2% от общего потребления электроэнергии и 42,7% от общего потребления тепла в стране приходится на промышленный сектор, тогда как в Европейском Союзе доля потребления электроэнергии промышленным сектором составляет в среднем 24%.

На данный момент существует огромная потребность в модернизации оборудования не только в секторе производства электроэнергии и теплоэнергии, но и в других отраслях промышленности. Например, на долю пятнадцати предприятий в 2010 году, пришлось 35,2% всего объема потребленной электроэнергии в республике

Помимо анализа и оценки энергопотребления в Казахстане существенным фактором для анализа ситуации в республике являются результаты энергоаудита четырех казахстанских предприятий металлургической, энергопроизводящей и машиностроительной отраслей промышленности.

С привлечением зарубежных и отечественных экспертных организаций были проведены энергоаудиты на АО «Аксуский ферросплавный завод», АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения», АО «Казцинк» и АО «Химфарм».

Результаты энергоаудита показали существенный потенциал энергоэффективности данных предприятий, составляющий от 13% до 40% (на АО «Казцинк»-13%, АО «Аксуский ферросплавный завод» - 15%, АО «Химфарм» - 32%, АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» -40%).

- Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов реализации Плана

Основная цель программы - способствование снижению энергоемкости внутреннего валового продукта Республики Казахстан за счет сокращения 9 неэффективного использования топливно-энергетических ресурсов и перехода экономики Казахстана на энергоэффективный путь развития, в частности снижение энергоемкости ВВП РК не менее чем на 10% к 2015 году относительно 2008 года.

Целевой индикатор в разрезе по годам (Таблица 23)

Таблица 23 - Целевой индикатор в разрезе по годам

| Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение энергоемкости ВВП относительно 2008г., % | 2 | 4 | 7 | 10 |

Задачи Программы

1. Создание комплексной системы энергосбережения в отраслях экономики;

2. Обеспечение кадровыми ресурсами в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;

3. Развитие международного сотрудничества и привлечение передового зарубежного опыта. Показатели результатов реализации программы

В результате реализации программы к 2015 году ожидается достижение следующих показателей Программы (Таблица 24):

Таблица 24 – Ожидаемое  достижение  показателей Программы

| Наименование | Прогноз, в % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Снижение энергоемкости промышленных предприятий | 1 | 3 | 7 | 10 |
| Прохождение энергоаудита всех субъектов Государственного энергетического реестра, за исключением государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора | 5 | 20 | 50 | 100 |
| Внедрение системы энергоменеджмента всеми субъектов Государственного энергетического реестра, за исключением государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора | 1 | 5 | 90 | 100 |
| Заключение с крупнейшими 15 промышленными предприятиями соглашения в области энергосбережения и повышения энергоэффективности | 0 | 5 | 10 | 15 |

- Основные направления и механизмы

Энергоэффективная экономика уже давно является стержнем и основой национальной политики многих передовых зарубежных стран, предусматривающая подготовку кадров, проведение научных исследований в этой области, разработку новых технологий, тесную работу с бизнесом, применение стимулирующих и регулятивных мер.

Обязательным системным подходом в реализации государственной политики энергосбережения является сильная законодательная база, регулирующая все отношения в данной сфере.

В связи с этим 13 января 2012 года Главой государства были подписаны законы РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности», которые вступили в силу 26 июля 2012 года.

Также 30 ноября 2011 года постановлением Правительства Республики Казахстан утвержден Комплексный план повышения энергоэффективности РК на 2012-2015 годы (далее – Комплексный план), который является действенным механизмом реализации основ, заложенных в Законе РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Реализация законов и Комплексного плана позволит на системной основе:

- развивать модернизированную промышленность с высокой производительностью;

- разрабатывать и внедрять новые технологии по повышению энергоэффективности;

- осуществлять подготовку новых кадров и обеспечить взаимодействие науки и производств для модернизации оборудования и создания бережливого производства;

- сформировать новое отношение у граждан к рациональному использованию энергоресурсов.

По итогам проведенного анализа определен комплекс первостепенных мер, необходимых для повышения энергоэффективности отраслей.

В соответствии с Законом РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», на первоначальном этапе наиболее важным и первостепенным является формирование Государственного энергетического реестра (далее – ГЭР), субъектами которого являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, потребляющие энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном тысяче пятьсот и более тонн условного топлива в год, а также государственные учреждения и субъекты квазигосударственного сектора. Данный реестр позволит вести постоянный систематический мониторинг и контроль за всеми крупными потребителями энергетических ресурсов, а также за субъектами квазигосударственного сектора.

Основным механизмом регулирования рационального энергопотребления крупными потребителями энергетических ресурсов является обязательный энергоаудит не реже одного раза каждые пять лет для субъектов ГЭР, потребляющих энергетические ресурсы в объеме, эквивалентном тысяче пятьсот и более тонн условного топлива в год. По итогам проведенного 11 энергоаудита субъектом ГЭР разрабатывается и реализовывается план мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

В целях системного занятия вопросами энергосбережения для субъектов ГЭР, предполагается обязательное внедрение с 2014 года международного стандарта по энергоменеджменту.

Механизм регулирования потребления энергетических ресурсов их крупными потребителями в стране и повышения энергоэффективности путем создания ГЭР является передовым в международном опыте, охватывающий основные ключевые сектора экономики – промышленность, ЖКХ, бюджетный сектор. Успешная реализация такого механизма является основным достижением за последние годы Японии, являющийся самой энергоэффективной страной в мире.

Кроме того в соответствии с новыми законодательными нормами внедряются нормативы энергопотребления и нормативные значения коэффициента мощности, требования по энергоэффективности транспорта, электродвигателей, а также для зданий, строений и сооружений, вводятся классы энергоэффективности зданий и электрического энергопотребляющего устройства.

Немаловажную роль в энергосбережении отводится энергоэффективному освещению. С 1 июля 2012 года вводится запрет на производство и продажу ламп накаливания. Запрет вводится в соответствии законом Республики Казахстан «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности».

Запрет будет введен поэтапно.

Первый этап: с 1 июля 2012 года вводится запрет на производство и продажу электрических ламп накаливания мощностью 100 Вт и выше.

Второй этап: с 1 января 2013 года - мощностью 75 Вт и выше.

Третий этап: с 1 января 2014 года - мощностью 25 Вт и выше.

В Казахстане успешное и широкое применение энергоэффективного освещения затруднено из-за существования разного рода барьеров, такие как информационные барьеры, недостаточный контроль качества энергоэффективной продукции, структурные барьеры на рынке. В связи с этим необходима разработка технических стандартов энергоэффективной осветительной продукции, проработка вопроса маркировки, внесений изменений в СНиП в части освещения и разработка стимулирующих мероприятий по доступу к энергоэффективному освещению для целевых групп населения.

Также создаются стимулы для крупных промышленных предприятий, потребляющие энергетические ресурсы в объеме сто тысяч и более тонн условного топлива в год. По аналогии со странами ЕС вводится добровольное Соглашение в области энергосбережения, заключаемое на трехсторонней основе между уполномоченным органом, областным акиматом и субъектом ГЭР, потребляющим энергетические ресурсы, в объеме эквивалентном 100 тыс. тонн условного топлива в год и выше.

Для стимулирования установки приборов учета тепловой энергии вводится дифференцированная плата за потребленную тепловую энергию в зависимости от наличия или отсутствия прибора учета тепловой энергии.

Вводится запрет на поставку тепловой и электрической энергии, газа в новые возводимые объекты, не оснащенные приборами учета энергетических ресурсов.

Также по аналогии со странами ЕС и РФ устанавливается поэтапный запрет на продажу и производство электрических ламп накаливания.

Наряду с другими вышеуказанными мероприятиями пропаганда энергосбережения среди населения имеет особую роль. Привлечение внимания людей к проблеме, донесение до них важности и необходимости рационального использования энергетических ресурсов является главной целью пропаганды энергосбережения.

Также, параллельно необходимо начать процесс подготовки отечественных специалистов в сфере энергосбережения. В соответствии с новой законодательной нормой будут создаваться учебные центры по переподготовке и повышению квалификации кадров, осуществляющих энергоаудит и (или) экспертизу энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также созданию, внедрению и организации системы энергоменеджмента. В соответствии с Комплексным планом прорабатывается вопрос введения дисциплин «Энергоменеджмент» и «Энергоаудит» в рамках компонента по выбору по специальностям «Теплоэнергетика» и «Электроэнергетика» в высших учебных заведениях. При этом в подготовке кадров в новых направлениях для страны важным составляющим является привлечение международного опыта.

Использованная литература

1.    Печчеи А. Человеческие качества. М. : Прогресс, 1985. — с.312.
2.    Пройс К. Х. Пути умеренности: Стратегия на будущее. М. : Прогресс, 1984. — с. 256.
3.    Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., Наука, 1987. — с. 126.
4.    Бестужев-Лада И. В. Нормативное социальное прогнозирование: возможные реализации целей будущего. Опыт систематизации. М., Наука, 1997. — с. 214.
5.     Философия. Основные идеи и принципы / Под ред. А. И. Ракитова.— М.: Политиздат, 1990. — с. 361.

6. Григорьев Л., Крюков В. Мировая энергетика на перекрестке дорог: какой путь выбрать России? // Вопросы экономики. – 2009. – № 12. – С. 22-26.

7. Скайнер Л. Стратегия энергетической безопасности США // Экономика управления в зарубежных странах. – № 1. – 2014. – С. 10-6.

8. Байков Н., Безмельницова Г., Гринкевич Р. Перспективы развития мировой энергетики до 2030 г. // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – № 5. – С. 19-25.

9. Официальный сайт ТОО «Газета «Деловая Неделя» [Электрон. ресурс]. – 2011. – № 47. – 27 Декабря. – URL: http://www.dn.kz (дата обращения: 12.2015)

10. Перродон А. История крупных открытий нефти и газа. / Пер. с фр. Бурцева М. И. и др.; под ред. Былевского Г. А. – М.: Мир, 1994. – 254 с.

11. Велихов Е. П., Гагаринский С. А., Субботин М., Цибульский В. Ф. Энергетика в экономике // Энергетик. – – № 3. – С. 2.

12.  Фаминский И. П. Роль энергетики в мировой экономике и изменения в топливно-энергетическом балансе. Мировое хозяйство: динамика, структура, производство, мировые товарные рынки: учебное пособие. – М.: Магистр, 2010. – С. 530-535.

13. Гривач А. Энергоаппетиты (Китай удаляется от США) // Московские новости. – – 15 Июня.

14. Кондратьев В. Минерально сырьевые ресурсы как фактор глобальной конкурентоспособности«Ресурсное проклятие» возможность или неизбежность? // Мировая экономика и международные отношения. – 2010. –№ 6. – С. 20-30.

15. Круглова С. Е. Факторы, препятствующие росту инвестиций в энергетический комплекс России // Москва. – 2012. – № 4 (12).– С.

16. Андрианов В. Мировая энергетика и энергетика России // Экономист. – – № 2. – С. 33-35.

17. Волкова Е. Д., Захаров А. А., Подковальников С. В., Савельев В. А., Чудинова Л. Ю. Электроэнергетическая кооперация на постсоветском пространстве // Евразийская экономическая интеграция.– 2011. – № 3 (12). – С. 27-29.

18. Дьяков А. Ф., Перминов Э. М. Эффектное использование местных и возобновляемых ресурсов – важная задача улучшения энергоснабжения, повышения энергобезопасности страны и надежный задел энергетики будущего // Энергетик. – 2014. – № 2. – С.

19. Черкасенко А. Чего боится МАГАТЭ (выдержка из проекта доклада Международного агентства по атомной энергии о состоянии (МАГАТЭ) безопасности // Путеводитель российского бизнеса.– 2012. – № 6.

20. Мартемьянов В. С. Правовые вопросы создания новых структур перехода к рынку / Предприятие: внутренняя и внешняя хозяйственная деятельность (правовые аспекты). – М. 1991. – С. 24-31.

21.  Mikel González-Eguino Energy poverty: An overview // Renewable and Sustainable Energy – 2015. – № 47. – pp. 377-385. DOI:10.1016/J.RSER.2015.03.013

22. Piotr Michalak, Jacek Zimny Wind energy development in the world, Europe and Poland from 1995 to 2009; current status and future perspectives // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – – № 15 (5). – pp. 2330-2341. DOI:10.1016/J.RSER.2011.02.008

23. Rodprasert ,  Chandarasupsang  T.,  Chakpitak  N.,  Yupapin P.  P.  Green  Energy Community with Smart Society for Sustainable Living // Energy Procedia. 11th Eco-Energy and Materials Science and Engineering (11th EMSES). – 2014. – № 56. – pp. 678-689. doi:10.1016/j.egypro.2014.07.208

24. Tasbirul Islam , Shahir S. A., Iftakhar Uddin T. M., Saifullah A. Z. A. Current energy scenario and future prospect of renewable energy in Bangladesh // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2014. –№ 39. – pp. 1074-1088. DOI:10.1016/j.rser.2014.07.149

25. Kaygusuz Energy for sustainable development: A case of developing countries // Renewable and Sustainable Energy Reviews. – 2012. – № 16 (2). – pp. 1116-1126. DOI:10.1016/J.RSER.2011.11.013

26. (2010), Rol' energetiki v mirovoi ekonomike i izmeneniya v toplivno-energeticheskom balanse. Mirovoe khozyaistvo: dinamika, struktura, proizvodstvo, mirovye tovarnye rynki, Magistr, Moscow. (In Russian)

27. ( 2012), "Energoappetity (Kitai udalyaetsya ot SShA)", Moskovskie novosti, June 15. (In Russian)

28. (2010), "Mineral'no syr'evye resursy kak faktor global'noi konkurentosposobnosti "Resursnoe proklyatie" vozmozhnost' ili neizbezhnost'?", Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya, Vol. 6, pp. 20-30. (In Russian)

29. E. (2012), "Faktory, prepyatstvuyushchie rostu investitsii v energeticheskii kompleks Rossii",Moskva, Vol. 4 No. 12, pp. 41. (In Russian)

30. (2001), "Mirovaya energetika i energetika Rossii", Ekonomist, Vol. 2, pp. 33-35. (In Russian)

31. D., Zakharov A.A., Podkoval'nikov S.V., Savel'ev V.A., Chudinova L.Yu. (2011), "Elektroenergeticheskaya kooperatsiya na postsovetskom prostranstve", Evraziiskaya ekonomicheskaya integratsiya, Vol. 3 No. 12, pp. 27-29. (In Russian)

32. F., Perminov E.M. (2014), "Effektnoe ispol'zovanie mestnykh i vozobnovlyaemykh resursov – vazhnaya zadacha uluchsheniya energosnabzheniya, povysheniya energobezopasnosti strany i nadezhnyi zadel energetiki budushchego", Energetik, Vol. 2, pp. 2. (In Russian)

33. (2012), "Chego boitsya MAGATE (vyderzhka iz proekta doklada Mezhdunarodnogo agentstva po atomnoi energii o sostoyanii (MAGATE) o sostoyanii bezopasnosti", Putevoditel' rossiiskogo biznesa, Vol. 6. (In Russian)

34. no S.  (1991),  Pravovye  vopros  sozdanii  novykh  struktur  perekhoda  k  rynku  / Predpriyatie vnutrennyaya i vneshnyaya khozyaistvennaya deyatel'nost' (pravovye aspekty), Moscow. (In Russian)

35. González-Eguino (2015),  "Energy  poverty: An  overview",  Renewable  and Sustainable Energy Reviews, 47, pp. 377–385. DOI:10.1016/J.RSER.2015.03.013.

36. Michalak, Jacek Zimny (2011), "Wind energy development in the world, Europe and Poland from 1995 to 2009; current status and future perspectives", Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15 No. 5, pp. 2330–2341. DOI:10.1016/J.RSER.2011.02.008.

37. Chandarasupsang T., Chakpitak N., Yupapin P.P. (2014), "Green Energy Community with Smart Society for Sustainable Living", in 11th Eco-Energy and Materials Science and Engineering (11th EMSES), Energy Procedia, Vol. 56, pp. 678-689. doi:10.1016/j.egypro.2014.07.208.

38. Islam , Shahir S.A., Iftakhar Uddin T.M., Saifullah A.Z.A. (2014), "Current energy scenario and future prospect of renewable energy in Bangladesh", Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 39, pp. 1074-1088. DOI:10.1016/j.rser.2014.07.149.

39. Kaygusuz (2012), "Energy for sustainable development: A case of developing countries",Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 16 No. 2, pp. 1116-1126. DOI:10.1016/J.RSER.2011.11.013.

Ильясов Рамиль Махмудович

Научно-технические проблемы в электроэнергетики

Редактор Фамилия И.О.

Подписано в печать число.месяц.год.

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем …п.л.

Тираж ….экз. Заказ № …*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5

*Данные значения выставляются ИЦ