2.2.  Эмиттерлік байланысқан логикалық элементтер

Эмиттерлік байланысқан логикалық (ЭБЛ) ИС-и элементтік база ретінде қолдану жоғары өнімділікті цифрлық құрылғыларды жасау кезіде орынды, ал шапшаңдылығы жоғары емес құрылғыларды жобалау кезінде тиімділігі  төмендеу болады. Соңғысы ЭБЛ ИС элементтерінің тұтыну қуатының жоғарылануымен түсіндіріледі  ал бұл олардың негізгі кемшілігі  болып табылады.

ЭБЛ элементтерінің  негізгі артықшылықтары  болып: өте жоғарғы  шапшаңдылығы, үлкен жүктемелік қабілеттілігі, жұмыс температурасы мен қоректену кернеуінің  өзгepyi кезіндегі динамикалық параметрлердің  жоғары тұрақтылығы, төменгі омдық жүктемеге және байланыс тізбектеріне (линияларына) келісімді жұмыс icтey қабілеттілігі , бөгеуілдерге біршама жақсы төзiмдiлiгi есептеледі.

Жасалынған цифрлық ЭБЛ ИС ішінен, MCI0000 жене F100K микросхемалардың функционалдьқ аналогтары болып саналатын, сериялары К500 жене К1500 микросхемалар кеңінен қолданылады. К500 сериялы микросхемалар бұдыр шығарулары бар (со штыревыми выводами) пластмассалық, және керамикалық корпустарда жасалынады, ал К1500 сериялы микросхемалар құрылымы (конструктивті) жағынан көбінесе планарлы түрде орналасқан шығарулары бар керамикалық корпустарда жасалынады. 2.7-суретте керсетілген К500 сериялы ЭБЛ базалық элементінің

2.7-сурет.  К500 сериялы ЭБЛ базалық элементінің  сұлбасы а) және оның

шартты белгісі б)

сұлбасы үш бөліктен тұрады: тұрақты ауыстырып-қосқыштан (ТА-Қ), шығыстардағы эмиттерлік қайталағыштардан (ШЭҚ) және тіректі кернеу көзінің  (ТКК) тізбегінен.

Әдетте ЭБЛ элементтері eкі немесе үш кірістерден тұрады. Kipic санының өcyi кipic паразиттік сыйымдылығының жоғарылауына және оның нәтижесінде шапшаңдылығының төмендеуіне алып келеді.

ТА-Қ Т0, Т1, және Т2 транзисторлар мен Rэ, RK1 және RK2 резисторлар негізінде құрастырылған. TA-Қ-ң негізін  кілттік (ауыспалы) режімде жұмыс істейтін дифференциалды күшейткіш құрайды, мұнда Т0, Т1 және Т2 транзисторлары қанығу режіміне кірмейді. ТА-Қ кipic сигналдарды күшейту, элементтің бөгеуілге кажетті төзiмдiлiгiн қамтамасыз ету, парафазалык, (оң және тepic) шығыс сигналдарын қалыптастыру және осы шығыстардағы логикалық функцияларды жүзеге асыру үшін арналған.

Т4 и Т5 транзисторлар негізінде құрастырылған шығыстардағы эмиттерлі қайталағыштар (ЭҚ) шығыс сигналдарды қуат бойынша (тоқ бойынша) күшейту және ТА-Қ сигналдарының деңгейлерін кернеу бойынша ығыстыру үшін, ЭБЛ элементтерінің кipic және шығыс сигналдарын, деңгейлері бойынша, үйлесімділіктерін қамтамасыз ету үшін арналған. Одан басқа, шығыс кедергісінің аз болуының арқасында ЭҚ, 50 Ом толқындық кедергісі бар байланыс тізбектеріне жұмыс істеу кезінде, қажетті жүктемелік қабілеттілікті (n) қамтамасыз етеді.  ЭБЛ элементтері үшін n-ң типтік мәндері жеткілікті түрде үлкен және n = 10-20 құрайды.

Т3 транзистор, R1- R3 резисторлар және термокомпенсациялык D1 және D2 диодтар негізінде жасалынған тipeктi кернеу көзінің(ТКК-ң) тізбегі T() транзистордың базасына бepiлeтiн Uтір тіректі кернеуді қалыптастыру үшін арналған. Әдетте ТКК-ң бip тізбегі бip кристаллда орналасқан біpнeшe (5-10) ЭБЛ элементтерін тipeктi кернеумен қамтамасыз етеді

D1 жэне D2 диодтары Rэ резистор арқылы ағатын тоқтың тұрақтылығын қамтамасыз етеді, сондықтан температураның жұмыс ауқымында өзгepyi кезінде ЭБЛ элементінің шығыс кepнeyi деңгейлерінің тұрақтылығын қамтамасыз етеді.

ЭБЛ элементінің кipicтepi, кедергілері 50 кОм RБ1 жэне RБ2 резисторлары арқылы, кepнeyi Е1 = -5,2 В ± 5 % тең қорек көзіне қосылған. Осындай қосылу ЭБЛ ИС-ң қолданылмаған кipicтepiн бос қалдыруға мүмкіндік береді. Мұнда қолданылмаған кipic транзистордың базасына бepiлетiн тepic потенциал оның сенімді жабылуын және сол арқылы оның ЭБЛ элементінің, басқа кipicтердегі сигналдарға байланысты, жұмысына әcepiн жояды.

ЭБЛ ИС-ң коллекторлы  тізбектері ортақ "жер" нүктесіне қосылған, бұл шығыс кернеу деңгейлерінің қорек тізбeгi бойындағы бөгеуілдерге тәyeлдiлiгiн азайтуға мүмкіндік береді, ал ол логикалық сигналдар деңгейлерінің айырымы аз сұлбалар ушін маңызды болып табылады. ЭБЛ элементінің шығысында монтаждық логиканы ұйымдастыру мүмкіндігін алу мақсатымен ЭК-ң RЖ1 және RЖ2 жүктемелік резисторлары (кедергілері 50, 75 және 100 Ом-ға тең) микросхеманың шекарасынан тыс шығарылған. Тұтыну қуатын азайту ушін RЖ1  және RЖ2 резисторлары кepнeyi Е2 = - 2 В тең қосымша қорек көзіне қосылған.

ЭБЛ базалық элементінің сұлбасының (2.7-сурет) тepic логиканың қолданылуы кезіндегі, кepнeyдiң тepicтey дeңгeйiнe (-1,7 В) логикалық 1, ал кернеудің тepicтiгi аздау (-0,9 В) деңгейіне логикалық 0 сәйкес келетін жағдайдағы, жұмыс icтey принципін қарастырайық.

Логикалық сигналдар деңгейлерінің айырымы (сигналдың логикалық ауысуының амплитудасы) 0,8 В құрайды, ЭБЛ ИС-ң кернеу бойынша бөгеуілге төзімділігінің, логикалық 0- және логикалық 1 -ге сәйкес, мәндері 125 және 155 мВ-қа тең, ал тipeктi кернеу UTip = 0,5 (U1 + U°) = - 1,3 В тең, мұндағы U0 және U1 - сәйкесінше, лог. 0 мен лог. 1 кернеулері. Параметрлердің келтірілген сандық мәндері  типтік болып табылады. Тәжірибе жүзінде олар, техникалық құжат нормаларынан аспауға тиісті, кейбір технологиялық айырмашылықтармен алынады.

ЭБЛ сұлбалардың барлық кipicтepiнe логикалық 1 (а = 1, b = 1), яғни тipeктi кернеуге қарағанда терістеу сигналдары берілсін дейік. Онда Т1 және Т2 транзисторлары жабық, ал Т0 транзисторы ашық болады. Т0 ашық транзисторының эмиттерлік өтyiндeгi 0,8 В-қа тең кернеуді ескергенде «1-ші» түйіннің  потенциалы -2,1 В құрайды. Т0 транзисторының эмиттерлік тізбегінде мәні  RЭ резистордың кедергісімен анықталатын тоқ ағады. Т0 транзистордың базалық тоғының шамасына дейін азайтылған бұл тоқ оның RK1 коллекторлық жүктемесінде шамамен 0,9 В-қа тең кepнeyдi құрайды, нәтижeciндe «2-шi» түйіннің потенциалы φ2=-0,9 В тең болады. «3-ші» түйіннің  потенциалы, Т5 транзистордың базалық тоғымен Т1 және Т2 жабық транзисторлардың жылу коллекторлық тоқтарының RK2 резисторы арқылы ағуынан пайда болатын ондағы кернеудің арқасында, шамамен -0,1 В (φз = - 0,1 В) тең. ЭҚ- ның Т4 жэне Т5 шығыс транзисторлары әрдайым белсенді режімде жұмыс істейді және олардың эмиттерлік өтулеріндегі кернеу шамамен 0,8 В тең.

Осылай, ЭБЛ базалық элементінің сұлбасының F1 тура (оң) шығысында логикалық 1 кepнeyi, яғни Uшығ1 = - 1,7 В, ал F2 тepic шығысында  логикалық 0 кepнeyi, яғни Uшығ2 = - 0,9 В орнатылады.

ЭБЛ сұлбасының тым болмаса бip кipiciнe логикалық 0 сигналы (мысалы, а = 0 и b = 1), яғни Uтір-гe қарағанда оңдау сигнал, берілсе, онда Т2 транзисторы ашылады, ал Т2 транзисторы жабылады, ceбeбi оның базасына логикалық 1  сигналы беріледі. «1-ші» түйіннің потенциалы -1,7 В-қа тең болады, бұл Т0 транзисторының жабылуына алып келеді. Hәтижeciндe ТА-Қ-та токқтың ауыстырылып қосылуы болады, бұл тоқ eндi «жер» шинасына - Rk2 резисторы – Т1, транзисторы - Rэ резистор - қорек көзі – Еэ тізбегі бойымен ағады. Осы кезде «2-ші» және «3-шi» түйіндердің потенциалдары сәйкесінше -0,1В жэне -0,9 В тең болады. Сұлбаның жағдайы өзгереді, оның тура(оң) шығысында логикалық 0-ге сәйкес келетін Uшығ1 = - 0,9 В тең кернеу, ал тepic шығысында логикалық 1-ге сәйкес келетін Uшығ2 = -1,7 В тең кернеу құралады. Осылай, тepic логика кезінде ЭБЛ базалық элементінің сұлбасының (2.7-сурет) тура шығысында «ЖӘНЕ» функциясы (F2 = а • b), ал тepic шығысында «ЖӘНЕ-ЕМЕС» функциясы (Ғ2 = а • b), орындалады. Оң логиканы орындаған кезде, яғни -1,7 В кернеу деңгейіне логикалық 0, ал - 0,9 В кернеу деңгейіне логикалық 1 сәйкес келген жағдайда, 2.7-cypeттeгi ЭБЛ сұлбасы тура шығысында «НЕМЕСЕ», ал тepic шығысында «НЕМЕСЕ-ЕМЕС» функцияларын орындайды.

ЭБЛ элементтерінің логикалық мүмкіндіктерін кеңейту ушін әр түрлі сұлбатехникалық әдістер қолданылады. Мысалы, eкi немесе одан да көп ЭБЛ элементтepi микросхемаларының аттас шығыстары бip Rж жүктемелік резисторге біріктіріледі. Tepic логика кезінде эмиттерлік бipiгy деп аталатын мұндай монтаждық бipiгy «ЖӘНЕ»   функциясының жүзеге асырылуын қамтамасыз етеді. ЭБЛ элементтер сұлбаларының  тура шығыстарын біріктіру  кезінде екі сатыда орындалатын «ЖӘНЕ» функциясы кеңейеді, яғни ЖӘНЕ элементінің кірістер саны көбейеді, ал инверсті шығыстарын біріктіру нәтижесінде «ЖӘНЕ - НЕМЕСЕ -ЕМЕС» функциясы орындалады.

(2.8-сурет).

2.8 - сурет. ЭБЛ элеметтерінің

шығыстарының монтаждық

эмиттерлік бірігуі

Шығыс бойынша эмиттерлік бірігулер санының ұлғаюы кезінде шығыс кернеудің деңгейлері өзгеретінін, нәтижесінде, әсіресе терістеу деңгейде, ЭБЛ элементтерінің бөгеуілге төзімділігінің  төмендеуіне алып келетінін айта кеткен жөн. Тәжірибе жүзінде бөгеуілге төзімділікті тиімді қамтамасыз ету үшін эмиттерлік біріктіру санын Rж = 100 Ом жүктеме кезінде 4-ке дейін және Rж = 50 Ом жүктеме кезінде 8-ге дейін шектейді. Ауыстырып қосылу кездерінде эмиттерлік бірігулердің түйіндерінде туындайтын динамикалық бөгеуілдерді  төмендету ушін біріктірілген ЭБЛ элементтері бір баспа тақтасында(платада) және бір-біріне жақын орнатылуы керек. Одан басқа, шығыс эмиттерлері біріктірілген ЭБЛ элементтері сигналдарының тақтадан тыс шығарылуына руқсат етілмейді.

ЭБЛ ИС негізінде ЖӘНЕ-НЕМЕСЕ логикалық функциясын жүзеге асыру үшін коллекторлік біріктіру қолданылады (2.9-сурет). Бұл жағдайда екі ЭБЛ элементердің токты ауыстыргышта-

2.9-сурет. Коллекторлік бірігуі бар ЭБЛ элементтерінің сұлбасы (а) және оның шартты белгісі  (б)

рының (ТА-ң) тура иықтары бір коллекторлік Rк жүктемеге қосылады (біріктірледі). Осы кезде Rк резистор арқылы токтың екі есе өсуі және, соның әсерінен, ондағы кернеудің екі есе көбеюі, нәтижесінде ТА-Қ-ң тура иықтарындағы Т5 және Т6 транзисторлар қанығу режіміне енуі мүмкін. Оны болдырмау үшін Т5 және Т6 транзисторларының жалпы коллекторлік жүктемесіндегі артық тоқты бұру және ондағы кернеудің амплитудасын шектеу қажет. Осы мақсатпенен Rк резисторына параллель Т9, транзисторы қосылады.

ЭБЛ-ң функционалдық мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейту үшін ТА-Қ-тағы тоқтың екі немесе үш деңгейлі ауыстырылып қосылуы қолданылады. ТА-Қ-тағы тоқтың екі немесе үш деңгейлі ауыстырылып косылуының мәні ТА-Қ генераторының сол бір тоғы екі немесе үш рет, бір-біріне қатысты белгілі  кернеуге ығыстырылған, әр түрлі деңгейлерде ауыстырылып қосылады. 2.10-суретте екілік модуль бойынша қосу функциясын жүзеге асыратын екі деңгейлі ЭБЛ элементінің  электрлік сұлбасы келтірілген. Төменгі деңгейлі ТА-Қ

транзисторларының (Т1 және Т2) ауыстырылып қосылуларын басқару үшін  оның кірісіне, кернеу бойынша кіріс сигналын (b) ығыстыратын эмиттерлік қайталағыш қосылған. Т0 транзистор, Rэ резистор және Uтір3  тіректі кернеу негізінде жасалынған тоқ генераторы ТА-Қ тоғының тұрақтандырылуын қамтамасыз етеді. Бұл сұлбада а жэне b кіріс сигналдарының кез келген мәндерінде Т4 және Т6 транзисторлары бір уақытта ашық болуы мүмін емес. Сондықтан осы транзисторлардың коллекторлары, қосымша тоқты айыруға (басқа

бағытқа бұруға) қажет тізбегінсіз, бір ортақ Rк жүктемеге біріктірілген.

2.10-сурет.  ЭБЛ элементінің  екі деңгейлі сұлбасы