Ф. 7.03-03

Абдрашев С.Ж., Мырзалиев Д.С., Байжанов А.Ж.,

Основы конструирование и детали машин

Методические указания и контрольные задании для студентов заочной формы обучения по специальности  5В072400 – Технологические машины и оборудование

Шымкент  2017 г

МИНИСТЕРСТВО ОБРОЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. М.АУЕЗОВА

Кафедра «Механика и машиностроение»

Абдрашев С.Ж., Мырзалиев Д.С., Байжанов А.Ж.,

Основы конструирование и детали машин

Методические указания и контрольные задании для студентов заочной формы обучения по специальности  5В072400 – Технологические машины и оборудование

Шымкент  2017 г

УДК 621.01

Составили: Абдрашев С.Ж., Мырзалиев Д.С., Байжанов А.Ж. Методические указания и контрольные задании для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Основы конструирование и детали машин», - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауезова, 2017г. - 32 с.

Методические указания составлены в соответствий с требованиям учебного плана и типовой программой дисциплины «Основы конструирование и детали машин» и влючают все необходимые сведения для выполнения контрольные задании по курсу «ОКиДМ».

В методические указании приведены типовая учебная программа, задания на контрольных работы и методические рекомендации для изучения и выполнения контрольные задание по дисциплине «Основы конструирование и детали машин».

Методические указания предназначены для студентов заочной формы обучения специальностей 5В072400 – Технологические машина и оборудования.

Рецензент:                            Волненко А.А. – д.т.н., профессор, зав. каф.               «Технологические машины и оборудования» ЮКГУ  им. М.Ауезова

Рассмотрено и рекомендовано к  печати заседанием кафедры «Механика и машиностроения». (Протокол №10 от 20.04.2017г.) и методической комиссией факультета «М и НГД». (Протокол № 9  от  28.04.2017г.)

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова,   Протокол № __ от  __.__. 2017г.

© Южно-Казахстанский Государственный Университет им. М.Ауезова,  2017г.

Ответственный за выпуск Байжанов А.Ж.

Предисловие

Современный этап индустриально – инновационного  развития по всем отраслям  народного хозяйства требует ряд важнейших задач, одна из них подготовка специалистов, в совершенстве владеющих техникой и технологией. Поэтому инженерно – техническим специальностям, связанные с применением  механизма и технологических оборудований, а также эксплуатацей машин, необходимо владеть основными знаниями проектирования, конструирования и расчета деталей и сборочных единиц машин.

Основы конструирования и деталей машин (ОКиДМ) – это общеинженерная дисциплина, где изучают методы, правила и нормы расчета и конструирования типовых деталей и узлов машин. Вместе с курсами ТММ, технологии конструкционных материалов и основы взаимозаменяемости, стандартизации и технического измерения образует цикл предметов, обеспечивающих общеинженерную подготовку студентов. С выполнением контрольной или курсовой работы по дисциплине «ОКиДМ» завершается общеинженерная подготовка специалистов.

Целью преподавания дисциплины «ОКиДМ» дать знания студентам по структуре механизмов и машин и порядок выполнения расчета и конструирования деталей машин, а также помощь выработать умения  и навыков необходимых для успешного освоение специальных дисциплин и для дальнейших их деятельности в качестве инженера – механика или инженера – технолога в условиях производства.

Задачи курса «ОКиДМ» изучение конструкции типажа и критериев работаспособности составных частей машин и основы теории принципов работы и методов расчета деталей машин. В результате изучения дисциплины  студенты должны знать: принципы и условия  работы, типовые конструкции и конструктивные соотношения элементов, технологию изготовления и сборки, требования к точностям деталей и сборочным единицам и методы выполнения кинематических и геометрических расчетов и проверочные расчеты на прочность, износостойкость, жесткость, теплостойкость, виброустойчивость.

После завершения курса студенты должны уметь: самостоятельно конструировать узлы машин требуемого назначения по заданным выходным данным; самостоятельно подбирать нормативную и справочную литературу, графический материал (прототипы и конструкций) при проектировании; учитывать при конструировании требования технологичности, экономичности, ремонтопригодности, стандартизации, а также техники безопасности и экологии.

Программа

Типовая учебная программа разработана с учетам приоритетных направлений, обозначенных в Указах Президента  Республики Казахстан «Программа индустриально – инновационного развития РК на 2015-2019 годы» и «Программы развития образования РК на 2011-2020 годы» и введена в учебный процесс с 01.09.2016г.

Типовая учебная программа «Бакалавриат» составлена согласно типовому учебному плану специальности 5В072400 - Технологические машины и оборудование (по отраслям), утвержденному приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан  от 05 июля 2016 года №425 и в соответствии с государственным общеобязательным стандартом высшего образования, утвержденным  постановлением Правительства Республики Казахстан от 13 мая 2016 года №292.

Программа курса «Основы конструирования и детали машин» пердусматривает следующий теоритические  разделы:

- Соединение деталей машин

Введение. Цель, задачи и содержание дисциплины «ОКиДМ». Основные понятия и определения: машины, механизм, изделие, деталь, сборочная единица. Классификация механизмов, узлов и деталей. Соединения. Назначение и роль соединений в машиностроении. Неразъемные и разъемные соединения.

Резьбовые соединения. Классификация и основные параметры резьб. Понятие о винтовой линии. Типы резьб. Конструкция основные крепежных деталей. Методы и материалы для изготовления резьбовых изделий. Предохранение резьбовых соединений от самоотвинчивания. Расчет резьбовых соединений. Распределение нагрузки по виткам при затяжке резьбы. Расчет соединений, включающих группу болтов.

Сварные соединения. Достойнства и недостатки. Применение сварных соединений. Виды соединений. Основные типы сварных швов. Соединения электрогазовой и контактной сваркой. Расчеты сварных швов на прочность. Допускаемые напряжения и прочность соединений.

Заклепочное соединения. Конструкция и классификация, технология и области применения. Достойнства и недостатки. Типы заклепок. Расчет заклепки на прочность. Материалы и выбор допускаемых напряжений. Общие сведения и применение клеммовые соединение и склейванием.

Шпоночные и шлицевые соединения. Основные типы шпонок: призматические, сегментные, клиновые и специальные. Области применения. Стандарты на шпоночные соединения. Расчет шпоночных соединений и допускаемые напряжения. Шлицевые соединения и области применения. Прямобочные, треугольные и эвольвентные шлицевые соединения. Способы центрирования. Расчет на прочность.

- Механические передачи

Передачи и их назначения. Механические передачи и их виды. Принцип работы и классификация передачи. Кинематические и силовые соотношения в механических передачах. Зубчатые передачи и их классификация. Основные теории эвольвентного зацепления. Геометрия и кинематика цилиндрических прямозубых передач.

Цилиндрические косозубые  и шевронные передачи. Геометрические и кинематические параметры цилиндрических колес. Достоинства и недостатки. Конические передачи. Классификация и область применения. Особенности расчета конических зубчатых передач. Виды повреждения зубьев. Расчет прочности зубьев по контактным напряжениям и напряжением изгиба. Материалы для изготовления зубчатых колес.

Червячные передачи. Достоинства и недостатки. Виды червячных передач. Геометрия и кинематика. Материалы для изготовления червячных колес и червяков. Скольжения и КПД в червячной передаче. Силы в зубчатых и червячных передач.

Ременные передачи. Конструкция и применения. Достоинства и недостатки. Основные типы и материалы ременей. Геометрия и кинематика. Способы наяжения ремней. Силы и напряжения в ветвях ремня. Нагрузка на валы и опоры. Консрукция и материалы шкива. КПД и тяговая способность ременных передач. Зубчатые ременные передач.

Цепные передачи. Конструкция и применения. Достоинства и недостатки. Классификация цепей. Кинематических и геометрических параметров. Силы в ветвях цепи. Последовательность расчета цепных передач. Материал деталей цепных передач. Конструкции звездочек. Зубчатые приводные цепи. Характер и причины отказов цепных передач.

Фрикционные передачи и вариаторы. Принцип работы и применения. Конструкция и элементы фрикционные передачи. Материалы для изготовления. Бесступенчатые передачи – вариаторы. Кинематических, геометрических и силовых параметров передачи. Проверка контактных напряжений.

- Детали подерживающие и несущие узлы.

Валы и оси. Классификация и конструкция валов и осей. Стандартные элементы валов. Критерии работоспособности и расчета. Предварительный (проектный) и окончательный (уточненный) расчет осей и валов. Проверочный расчет на прочность.

Подшипники. Назначение и классификация подшипников. Подшипники скольжения. Назначения, устройство, классификация. Конструкция и материалы. Условие работы и виды разрушение подшипников скольжения. Трения и смазка подшипников скольжения. Тепловой расчет. Материалы вкладышей и втулка. Конструкция подшипниковых узлов.

Подшипники качения. Назначения и классификация подшипников качения. Область применения и конструкция. Расчет подшипников на статическую и динамическую грузоподъемность и долговечность. Монтаж и демонтаж подшипников качения. Смазка и уплотнительные устройства подшипников качения.

Муфты. Конструкция и классификация муфт. Подбор муфт из стандарта. Муфты глухие и упругие компенсирующие. Муфты управляемые или цепные. Центробежных и обгонных муфт. Муфты автоматические или самоуправляемые. Муфты комбинированные.

Контрольная работа

Студенты выполняют 4 контрольных задания.  Каждое контрольное задание содержит 10 задач из десяти вариантов. В первой задаче проводятся расчеты элементов соединения деталей машин, во втором определяются геометрические параметры и выполняются кинематические и силовые расчеты механической передачи. В третьей – предварительные расчеты валов, а также подбирают и проверяют шпоночный паз, а в четвертом задании по условию задания выбирают редуктор и оформляют реферат.

Обязательным для выполнения является та задача контрольного задания, номер которой соответствует последней цифре шифра студента, и тот вариант, который соответствует предпоследней цифре шифра. Если последняя цифра шифра студента нуль, он должен выполнить задачу № 10. Если предпоследняя цифра шифра нуль то студент выполняет задачи варианта 10. Например, студент, имеющий шифр 8305, должен выполнить задачу №5 с вариантом 10.

Контрольные задание №1

Задача №1

Рассчитать болты крепления зубчатого колеса к барабану лебедки (рис.1) грузоподъемностью F. Диаметр барабана D1 и диаметр центров болтов D2  приведены в табл.1.1. Расчет выполнить для болтов, установленных в отверстие без зазора. Числом болтов Z задаться самостоятельно.

Рис. 1                                                             Рис. 2

Таблица 1.1

| Параметры | Варианты к задаче №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F, кН | 12 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| D1, м | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,37 | 0,4 | 0,42 | 0,45 | 0,47 | 0,5 |
| D2, м | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | 0,6 | 0,62 | 0,65 |

Задача №2

Рассчитать сварное соединение двух частей клеммого рычага (рис.2). Нагрузка, действующая на рычаг и размеры L и аxв приведены в табл.1.2. Материал свариваемых элементов Ст.3. Сварка ручная электродами повышенного качества.

Таблица 1.2

| Параметры | Варианты к задаче №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F, кН | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| L, м | 0,4 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,55 | 0,56 |
| a, мм | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 |
| в, мм | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |

Задача №3

Рассчитать заклепочное соединение, состоящей из косынки и двух уголков (рис.3). Приложена сила F. Материал косынки, уголков и заклепок – Ст.3. Данные для расчета приведены в табл.1.3.

Рис.3                                                             Рис. 4

Таблица 1.3

| Параметры | Варианты к задаче №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F, кН | 35 | 40 |  | 45 | 50 |  | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| δ, мм | 8 | 8 |  | 10 | 10 |  | 10 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
| № уголков | 2,5 |  | 2,8 | 3,2 |  | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 6,3 | 7 |

Задача №4

Рассчитать болты фланцевого соединения водопроводных труб (рис.4), находящихся под постоянным давлением q. Давление воды внутри труб по манометру q, диаметр труб D и диаметр окружности центров болтов D1 приведены в табл.1.4. Прокладка тонкая из паронита.

Таблица 1.4

| Параметры | Варианты к задаче №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| q, МПа | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| D, мм | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
| D1, мм | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |

Задача №5

Рассчитать сварные швы, соединяющие зубчатый венец с его диском и диск со ступицей (рис.5). Передаваемая зубчатым колесом мощность Р, угловая скорость его ω и диаметры D и d приведены в табл.1.5. Материал диска – Ст.3, а ступица и зуб венец – Ст.35. Толщина швов k1=8 мм, k2=10 мм. Сварка ручная электродом 42.

Рис.5                                                            Рис.6

Таблица 1.5

| Параметры | Варианты к задаче №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P, квт | 24 | 28 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| ω, с-1 | 12 | 15 | 9 | 12 | 18 | 20 | 24 | 27 | 32 | 36 |
| D, м | 0,6 | 0,65 | 0,7 | 0,67 | 0,65 | 0,66 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,7 |
| d, м | 0,18 | 0,18 | 0,25 | 0,22 | 0,2 | 0,2 | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,22 |

Задача №6

Рассчитать заклепочное соединение: определить диаметр заклепок, соединяющих косынку со швеллерной балкой (риc.6), высоту косынки – Н. Материал косынки, швеллера и заклепок – Ст.3. Данные для расчета приведены в табл.1.6.

Таблица 1.6

| Параметры | Варианты к задаче №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F, кН | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
| L, м | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,5 |

Задача №7

Рассчитать болты дисковой муфты (рис.7). Передаваемая муфтой мощность Р, угловая скорость вращения муфты ω, диаметр окружности центров болтов D  и число болтов Z приведены в табл.1.7. Материал половин муфты – чугун. Материал болтов – Ст.3. Расчет болтов выполнить для устоновки их в отверстия полумуфт без зазора.

Рис. 7                                             Рис. 8

Таблица 1.7

| Параметры | Варианты к задаче №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P, квт | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| ω, с-1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| D, мм | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 235 | 230 | 225 | 240 | 245 |
| z, шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Задача №8

Рассчитать сварное стыковое соединение днища и цилиндрической обечайки сосуда (рис.8), находящегося под внутренным давлением, изменяющимся от нуля до максимального значения. Максимальное рабочее давление пара q и внутренний диаметр цилиндрической обечайки D приведены в табл.1.8. Материал динища и обечайки – Ст.3 Недостающими данными задаться.

Таблица 1.8

| Параметры | Варианты к задаче №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| q, МПа | 0,5 | 0,51 | 0,52 | 0,53 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 |
| D, мм | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
| D1, мм | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 |

Задача №9

Рассчитать болты, соединяющие крышку с цилиндрическим сосудом для сжатого воздуха (рис.9). Давление воздуха в цилиндре по манометру q, наружный диаметр центрирующего выступа и внутренний диаметр прокладки D1, наружний диаметр крышки фланца цилиндра и прокладки приведены в табл.1.9. Недостающими данными задаться.

Рис. 9                                                          Рис. 10

Таблица 1.9

| Параметры | Варианты к задаче №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| q, МПа | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 |
| D, мм | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 |
| D1, мм | 475 | 485 | 495 | 505 | 515 | 525 | 535 | 545 | 555 | 565 |

Задача №10

Рассчитать нахлесточное сварное соединение двух уголков с косинкой (рис.10). На соединение деиствует сила F. Сварка ручная электродом 42. Числовые значение силы F и номер уголков приведены в табл.1.10.

Таблица 1.10

| Параметры | Варианты к задаче №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ғ, кН | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| № уголков | 2,5/1,6 |  | 3,2/2 |  | 4/2,5 |  | 4,5/2,8 |  | 5/3,2 |  |

Указания к выполнению первой группы задач

- Общие сведения соединений деталей и узлов машин

Детали, составляющие машину или механизма, связаны между собой различными способами. Эти связи можно разделить на подвижные и неподвижные. Подвижные соединения двух деталей в машине рассматривается как кинематическая пара. Неподвижные связи в технике называют соединениями.

Детали в составе машины частично или полностью объединяют узлы. Узел тоже представляет собой законченную сборочную единицу машин. Все виды соединения отдельных деталей и узлов делят на две группы: неразъемные и разъемные.

Неразъемными называют соединения, которые невозможно разобрать без разрушения или повреждения деталей. К ним относится сварные, заклепочные и клеевые соединения, а также посадки с натягом.

Разъемными называют соединения, которые можно разбирать и вновь собирать без разрушения или существенных повреждений соединительных элементов. Это резьбовые, шпоночные, шлицевые, зубчатые, профильные, клиновые и штифтовые соединения.

Соединения являются важными элементами конструкций. Многие аварии и прочие неполадки в работе машин и сооружений обусловлены нудовлетворительным качеством соединений. Основным критерием работоспособности и расчета соединении является прочность. Необходимо стремиться к тому, чтобы соединения было равнопрочным с соединяемыми элементами. Желательно, чтобы соединения не искажало форму изделия, и не вносило дополнительных элементов в его конструкцию.

2. Расчет одинночных и групповых болтов при постоянной нагрузке

Крепежные деталей рассчитывают по критерию работоспособности – прочности стержня на растяжения, а деталей ходовых винтов рассчитывают на срез и смятие резьбы.

- Расчет незатянутого болта при действии осевой силы. Стержень болта работает только на растяжение (рис.11). Проектировочный расчет болта выполняют по формуле

dp=4Fπσp ,

где  dp – минимальный расчетный диаметр болта; F – внешняя осевая сила.

Рис. 11

- Расчет затянутого болта, нагруженного внешней растягивающей силой. Для обеспечения плотности стыка и жесткости соединения болты (винты, шпильки) затягивают. В затянутом резьбовом соединении полная нагрузка на болт составляет

Fδ=F0+χF,

где F0- сила предварительной затяжки; χ- коэффициент внешней нагрузки, учитывающий, какая часть внешней нагрузки при совместной деформации болта и деталей стыка приходится на болт; χ= 0,2 …0,3 при соединении деталей без прокладки, χ= 0,4…0,5 при соединении деталей с упругой прокладкой (резина, картон и др.).

Затянутый болт растянут и скручен за счет трения в резьбе и под головкой болта. Эквивалентное напряжения стержне по гипотезе формоизменения σэ=σp2+3τk2.  Для метрической резьбы σэ=1,3σp.

Расчет болта при совместном действии растяжения и кручения сводится к расчету на растяжения по увеличенной растягивающей силе.

- Расчет болтов для крепления крышек цилиндров, находящихся после затяжки под давлением (рис.12). Используя формулу для определения полной нагрузки на болт, можно записать окончательную расчетную формулу с учетом кручения:

Fp=1,3F0+χF,

где F0- сила предварительной затяжки болта, рассчитывается из условия нераскрытия стыка; F- часть внешней силы в расчете на один болт, F=FΣ/z; z – число болтов.

Расчетный диаметр болта определяют по формуле

dp=4Fπσp ,

где σp= στ/[S];  στ- предел текучести материала; [S] – коэффициент запаса прочности, зависящий от условий работы, материала и диаметра резьбы.

В начале расчета величина [S] задается ориентировочно, после расчета уточняется.

Рис. 12

- Расчет болта под действием поперечной силы, болт установлен без зазора (рис.13, a). Болт установлен в отверстие из-под развертки, работает на срез и смятие.

а)                                                             б)

Рис. 13

Условие прочности на срез: dc=4Frπτc.

Проверочный расчет на смятие: σсм=Frdcδ≤σсм.

- Расчет болта под действием поперечной силы, болт установлен в отверстие с зазором (рис. 13, б).

Необходимая затяжка создает силу трения, препятствующую сдвигу деталей под действием внешней силы. Затянутый болт работает на растяжение и скручен за счет трения в резьбе.

Потребная затяжка

Fзат≥Frif;               Fзат≥KFrif;

где i – число плоскостей трения;  К – коэффициент запаса сцепления, К = 1,3…1,5. На рис. 13, б число плоскостей трения i = 2.

Влияние скручивания болта при затяжке учитывают, увеличивая расчетную нагрузку на 30%:

Fрасч=1,3Fзат.

Расчетный диаметр болта

dp≥4Fрасчπσp=KFrifσp.

- Формулы для проверочного расчета болтов:

болт растянут и скручен: σэ=σp2+3τ2≤σp;

болт работает на сдвиг: τс=FrAc≤τc.

3. Расчет на прочность элементов заклепочного шва

На основные размеры заклепочных соединений выработаны нормы геометрические размеры заклепок стандартизованы. Диаметр заклепки назначают по рекомендации d=2h , где h -   толщина соединяемых листов, и уточняют по стандарту. Расстояение между рядами заклепок t = 2d+8; расстояние от центра крайней заклепки до края листа e = 2d.

Обычно заклепочное соединение нагружено продольными силами, стремящимися сдвинуть соединяемое детали относительно друг-друга. Расчет заклепок сводится в этом случае к расчету на срез. При центрально действующей силе считают, что внешняя сила распределяется между заклепками соединения равномерно. Трение в стыке не учитвают.

- Расчет односрезного соединение (рис. 14). Нагрузка на одну заклепку F'=F/z, где F- нагрузка на соединение; z- число заклепок.

Рис. 14

Условие прочности на срез (сдвиг)

τс=4Frπdз2z≤τc.

где dз- диаметр заклепки; τc- допускаемое наприяжение среза,

τc=0,2σВ;  σВ- временное сопротивление материала.

Необходимое число заклепок из расчета на срез

z=4Fπdз2τc.

- Расчет двухсрезного   соединение (рис. 15). Полощадь среза заклепки

Ac=2πdз24.

Условие прочностий на срез

τс=4Frπdз2z'i≤τc,

где i- число площадок среза.

Необходимое число заклепок с одной стороны от стыка

z'≥4Fπdз2iτc.

Рис. 15

- Расчет заклепок и листов на смятии ( см. рис. 14). Площадь смятия

Aсм=dзδmin,

где δmin- минимальная толщина листа ( толщина наиболее тонкого листа).

Условие прочностей на смятие

σсм≥Fzdзδmin≤σсм,

где σсм- допускаемое напряжение смятия;  σсм=0,4…0,5σВ; σВ- временное сопротивление метериала детали.

Необходимое число заклепок из расета на смятие соединияемых деталей

z≥Fdзδminσcм.

- Расчет соединяемых листов на растяжение. Расчет проводится в сечении I – I, ослабленном отверстиями под заклепки ( см. рис. 14).

Условие прочности

σp≥Fδ(b-z'dз)≤σс,

где δ- меньшая  из толщин листов; b – ширина листа; z'- число заклепок в ряду.

4. Расчеты сварных швов при статических нагрузках

1. Расчет стыковых соединений при осевом нагружении. Считаем, что напряжения распределены в сечении равномерно.  Расчет проводят на растяжение или сжатие. Возвышение шва в расчете не учитывется. Толщина шва приравнивается толщине детали (рис. 16).

Условие прочности сварного шва

σp'=FA'=Fδlш≤σp',

где  σp'- допускаемое напряжение растяжения для шва; A'- расчетная площадь сварного шва;  δ- толщина листа; lш- длина сварного шва.

2. Расчет нахлесточного соединения угловыми швами. Разрушение угловых швов происходит по наименьшему сечению треугольника шва – по плоскости по наименьшему сечению треугольника шва – по плоскости, проходящей через биссектрису прямого угла.  Катет шва k, как правило, выбирают равным толщине свариваемых листов (рис. 17): k = δ.

Условие прочности на сдвиг

τc'=QAc'≤τc',

где  Q – поперечная сила, Q=F; Ac'- расчетная площадь сварочного шва на сдвиг. Формула подходит для лобовых и фланговых швов (рис. 18).

Допускаемые напряжения для металла  швов выбираются в зависимости от типа сварки и вида деформации в долях от допускаемого напряжения растяжения основного металла.

Рис. 18

3. Условия прочности для сварных швов, изображенных на рис. 18:

а) τc'=F2∙0,7klл≤τc'; б) τc'=F2∙0,7klфл≤τc'; в) τc'=F0,7(lл+2lфл)≤τc'.

Контрольные задания №2

Задача №1

Геометрия и кинематика и силовые расчеты открытую прямозубую цилиндрическую передачу.  Передаваямая ведущим колесом мощность Р1 при частоте вращение n1. Остальные данные  приведены в табл.2.1. Начертите схему передачи.

Таблица 2.1

| Параметры | Вариант к задаче №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P1, квт | 3 | 3,8 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| n1, мин-1 | 60 | 65 | 48 | 52 | 60 | 67 | 75 | 73 | 84 | 80 |
| z1 | 24 | 25 | 25 | 24 | 16 | 18 | 18 | 15 | 20 | 12 |
| u | 1,25 | 1,8 | 2 | 2,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,6 | 8 | 9 |
| m, мм | 10 | 6 | 8 | 4,5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2,5 | 3,5 |

Задача №2

Геометрия и кинематика и силовые расчеты открытую косозубую цилиндрическую передачу. Передаваямая ведущим колесом мощность Р1 при частоте вращение n1. Остальные данные  приведены в табл.2.2. Начертите схему передачи.

Таблица 2.2

| Параметры | Вариант к задаче №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| P1, квт | 11 | 12,7 | 9,5 | 8,6 | 10 | 2,5 | 4 | 4,5 |  |  |
| n1, мин-1 | 720 | 974 | 586 | 950 | 1462 | 100 | 144 | 950 |  |  |
| z1 | 11 | 26 | 24 | 18 | 21 | 25 | 18 | 26 |  |  |
| z2 | 88 | 130 | 99 | 81 | 105 | 75 | 81 | 157 |  |  |
| mn, мм | 4 | 2,5 | 2,5 | 4 | 2,5 | 3,5 | 6 | 1,5 |  |  |
| β, град | 8˚6’ | 12˚50’ | 16˚5’ | 8˚6’ | 10˚10’ | 13˚32’ | 8˚6’ | 11˚22’ |  |  |

Задача №3

Геометрия и кинематика и силовые расчеты открытую прямозубую коническую передачу. Передаваямая ведущим колесом мощность Р1 при угловой скорости ω1. Остальные данные  приведены в табл.2.3. Начертите схему передачи.

Таблица 2.3

| Параметры | Вариант к задаче №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P1, квт | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 |
| ω1, c-1 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15 | 20 |
| ω2, c-1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 |
| me, мм | 2,5 | 1,5 | 3 | 5 | 4 | 2,5 | 1,5 | 3 | 4 | 1,5 |
| z1 | 20 | 16 | 14 | 12 | 18 | 16 | 16 | 14 | 18 | 20 |

Задача №4

Геометрия и кинематика и силовые расчеты открытую прямозубую червячную передачу. Передаваямая двух заходном червяком мощность Р1 при угловой скорости ω1. Остальные данные  приведены в табл.2.4. Начертите схему передачи.

Таблица 2.4

| Параметры | Вариант к задаче №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P1, квт | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
| ω1, c-1 | 75 | 72 | 80 | 88 | 96 | 96 | 88 | 80 | 72 | 75 |
| u | 16 | 16 | 20 | 25 | 23 | 25 | 20 | 20 | 23 | 16 |
| mδ, мм | 2,5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 8 | 10 | 2 |
| q | 8 | 8 | 10 | 12,5 | 10 | 12,5 | 10 | 10 | 10 | 8 |

Задача №5

Геометрия и кинематика и силовые расчеты открытую прямозубую червячную передачу. Передаваямая четерех заходном червяком мощность Р1 при угловой скорости ω1. Остальные данные  приведены в табл.2.5. Начертите схему передачи.

Таблица 2.5

| Параметры | Вариант к задаче №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P1, квт | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ω1, c-1 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | 160 |
| z2 | 32 | 32 | 40 | 40 | 46 | 50 | 50 | 46 | 32 | 40 |
| ms, мм | 2,5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 4 | 10 | 3,15 | 2 |
| q | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12,5 | 12,5 | 10 | 8 | 10 |

Задача №6

Геометрия и кинематика и силовые расчеты плоскоременную передачу распложены между электродвигателем и редуктором. Передаваямая ведущим шкивом мощность Р1 при частоте вращение n1. Передача горизонтальная. Остальные данные  приведены в табл.2.6. Начертите схему передачи.

Таблица 2.6

| Параметры | Вариант к задаче №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P1, квт | 4 | 5,5 | 7,5 | 10 | 13 | 17 | 22 | 3 | 4 | 5,5 |
| n1, мин-1 | 2880 | 2900 | 2900 | 1440 | 1450 | 1450 | 1450 | 956 | 955 | 965 |
| u | 3 | 2,5 | 3 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,8 | 3 |
| в, мм | 30 | 40 | 50 | 50 | 75 | 75 | 90 | 30 | 40 | 50 |
| б, мм | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 6,5 | 6,5 | 4 | 4 | 4,5 |

Задача №7

Геометрия и кинематика и силовые расчеты клиноременную передачу от электродвигателя на редуктор. Передаваямая ведущим шкивом мощность Р1 при частоте вращение n1. Передача горизонтальная. Остальные данные  приведены в табл.2.7. Начертите схему передачи.

Таблица 2.7

| Параметры | Вариант к задаче №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P1, квт | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 10 | 13 | 17 | 22 |
| n1, мин-1 | 950 | 950 | 956 | 956 | 965 | 1440 | 1440 | 1450 | 1470 | 1450 |
| n2, мин-1 | 700 | 420 | 315 | 750 | 480 | 720 | 480 | 600 | 400 | 480 |
| z | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Сечения ременя | 0 | 0 | A | A | Б | Б | В | В | Г | Г |

Задача №8

Геометрия и кинематика и силовые расчеты цепную передачу однорядную с втулочно-роликивый цепи. Передаваямая ведущей звездочке мощность Р1 при угловой скорости ω1. Предач  расположен под углом α к горизонту. Остальные данные  приведены в табл.2.8. Начертите схему передачи.

Таблица 2.8

| Параметры | Вариант к задаче №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P1, квт | 5,5 | 7,5 | 10 | 13 | 7,5 | 10 | 13 | 3 | 4 | 5,5 |
| n1, мин-1 | 965 | 965 | 965 | 965 | 725 | 725 | 725 | 1430 | 1440 | 1440 |
| u | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 |
| t, мм | 12,7 | 12,7 | 19,05 | 25,4 | 19,05 | 12,7 | 25,4 | 19,05 | 31,75 | 31,75 |
| α, град | 0 | 45 | 15 | 30 | 30 | 90 | 75 | 45 | 15 | 75 |

Задача №9

Геометрия и кинематика и силовые расчеты фрикционно цилиндрическую передачу. Передаваямая ведущим колесом мощность Р1 при частоте вращение n1.. Катки расположены горизонтально. Остальные данные  приведены в табл.2.9. Начертите схему передачи.

Таблица 2.9

| Параметры | Вариант к задаче №9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P1, квт | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ω1, c-1 | 140 | 300 | 90 | 150 | 75 | 100 | 150 | 300 | 75 | 90 |
| ω2, c-1 | 70 | 60 | 25 | 50 | 20 | 40 | 30 | 120 | 20 | 40 |
| в, мм | 30 | 50 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 |
| d1, мм | 50 | 44 | 45 | 37 | 28 | 36 | 26 | 40 | 48 | 44 |

Задача №10

Геометрия и кинематика и силовые расчеты открытую прямозубую цилиндрическую передачу. Передаваямая ведущим колесом мощность Р1 при угловая скорость на ведомом валу равна ω2. Остальные данные  приведены в табл.2.10. Начертите схему передачи.

Таблица 2.10

| Параметры | Вариант к задаче №10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ω2, c-1 | 45 | 40 | 15 | 25 | 35 | 20 | 30 | 15 | 10 | 35 |
| aw, мм | 200 | 225 | 280 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
| z1 | 34 | 20 | 27 | 21 | 29 | 36 | 25 | 20 | 30 | 32 |
| z2 | 66 | 80 | 85 | 42 | 42 | 164 | 125 | 800 | 130 | 108 |
| в, мм | 25 | 45 | 60 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | 70 | 125 |

Указания к выполнению второй группы задач

1. Передачи и их назначения

Устройство (разные блок-схемы, отдельные узлы и приборы) служащее для передачи энергии на расстояние называются передачами. В зависимости передаваемые энергии и каким способом осуществляется передача энергии различают механические, электрические, тепловые, пневматические и гидравлические передачи.

Краткое перечисление основных функции передач позволяет отметить их большое значение для повседневного хозяйство. В связи с этим совершенствованию и развитию передач удаляют много внимания: расширяют переделы передаваемой энергии, мощности и скорости, снижают габариты и массу, увеличивают долговечность и полезные действия.

В машиностроении применяют все виды передачи. Наиболее распространены механические передачи. Их применяют не только как самостоятельные, но и в сочетании с другими видами передач, которые называются комбинированными передач.

2. Механические передачи и  их основные параметры

В курсе ОК и ДМ изучают только механические передачи, а остальные рассматривается в специальных курсах. Механическими передачами называются механизмы, передающие энергию от двигателя к рабочим органам машины или исполнительному механизму. Необходимость введения передачи между двигателем исполнительными органами машины связана с решением следующих задач:

а) понижая или увеличивая угловых скоростей и крутящих моментов для согласования режима работы двигателя и исполнительного механизма;

б) для переобразования одного вида движении в другой, особенно вращательного движения в поступательное, прерывистое и т.д.;

в) для передачи движения от двигателя к нескольким исполнительным механизмам или наоборот, от нескольким двигателям к одному механизму.

Все механические передачи в зависимости от принципа действия делятся на две группы: передачи трением – фрикционные и ременные; передачи зацеплением – зубчатые, червячные цепные. В каждой передаче различают две основных звено с параметрами: входной и выходной, или ведущий и ведомый. Между этими звенами находится соединительные или промежуточные звены.

В зависимости от способа соединения ведущего и ведомого звеньев бывают: передачи непосредственного контакта – фрикционные, зубчатые, червячные; передачи гибкой связью – ременные и цепные. Передачи гибкой связью допускают значительные расстояния между ведущим и ведомым звенами.

Параметры передач делятся на основные и производные:

Основные характеристики передач: мощность  P1 на входе и  P2 на выходе, Вт; быстроходность, которая выражается частотой вращения n1 на входе и n1 на выходе, мин-1, или угловыми скоростями ω1 и ω2 с-1, а связы между ними можно установит из следующая формула n=30ω⁄π. Эти характеристики минимально необходимы и достаточны для проведения проектного расчета любой передачи.

Кроме основных различают производные характеристики: коэффициент полезного действия (КПД). КПД выражаетая десяточной дробью или в процентах:

η=P2P1=1-PчP1=AПAЗ=T2T1u ,

где: Pч- мощность потерянная в передаче, AП- полезная работа, AЗ- затраченная работа.

Отношение угловой скорости или частоты вращения ведущего и ведомого звеньев называется передаточным отношением.

Передаточное отношение, определяемого в направлении потока мощности, u=ω1ω2=n1n2. Для многоступенчатой передачи общее передаточное число и КПД определяется по формуле:

uобщ=u1∙u2∙u3∙ ∙ ∙un,   ηобщ=η1∙η2∙η3∙ ∙ ∙ηn,

где: u1,u2,⋯,un- передаточные числа каждой ступени,  η1,η2,⋯,ηn- КПД каждый кинематической пары.

Производные характеристики часто используют взамен основных. Например, передачу можно определять с помощью P1, n1, u, η.

При u>1, n1>n2 передача понижающая, или редуктором, при u<1, n1<n2 передача повыщающая, или мультипликатор называется.

Наибольшее распростронение имеют понижающие передачи, так как частота вращения исполнительного механизма в большинстве случаев меньше частоты вращения двигателя.

Передачи выполняют с постоянным или переменным (регулируемым) передаточным отношением. Как те, так и других широко распрастранены. Регулирование передаточного отношения может быть ступенчатым или беступенчатым. Ступенчатое регулирование выполняют в коробках скоростей с зубчатыми колесами, в ременных передачах со ступенчатыми шкивами и т.д.; беступенчатое регулирование – с помощью фрикционных или цепных вариаторов. Примечание того или иного способа регулирования передаточного отношения зависит от конкретных условий работы машины, которую обслуживает передача.

При расчете часто используют следующие зависимости между различными параметрами: выражение мощности Р, Вт, через окружную (тангенцианальную) силу Ft, Н, и окружную скорость ϑ, м/с, колеса, шкива, барабана и т.п.:

P=FtV,     где   V=ωD2=πnD60=πnч30    м/с;

Выражение выращающего момента Т, Н∙м, через мощность Р, Вт и углавую скорость ω, с-1:

T=Pω,    где ω=πn30;

Связь между вращающими моментами на ведущем T1 и ведомом T2 валах через передаточное отношение u и КПД η:

T2=T1u η

Контрольные задания №3

По данным предыдущей задачи №2 рассчитать ведущий вал передачи (согласно своему варианту) и подобрать для него призматическую стандартную шпонку и проверить на прочность. Выполнить рабочий эскиз шпоночного соединения.

Указания к выполнению третьей группы задач

Расчет валов начинает с предварительный (проектировочный) расчет вала. Предварительный расчет вала проводят по формуле

d=3T0,2τk

где T- вращающий момент на валу; d- диаметр вала; τk- допускаемое напряжения при кручений, τk- 20…30 МПа. Полученное значение диаметра вала округляют до ближайшего большого размера из ряда чисел «Нормальные линейные размеры». Критерием работоспособности соединения призматическими шпонками являются сопротивление смятию боковых поверхностей.

Поперечное сечение шпонки подбирают по стандарту по диаметру вала. Все размеры шпонок стандартизованы. Стандарт предусматривает для каждого диаметры вала определенные размеры поперечного сечения шпонки. Потребная длина шпонки l определяется по длине ступицы lp=l-10 мм и уточняется по стандарту. Выбранная шпонка проверяется на прочность.

Призматическая шпонка работает на смятие и срез. Стандартные шпонки на срез не рассчитывают, поскольку условие прочности на срез учтено при конструктировании. Условие прочности на смятие

σсм=FtAсм=2TdAсм≤σсм или σсм=2Tdh-t1lp≤σсм,

где T- вращающий момент; Aсм- площадь смятия; h- высота шпонки; lp- расчетная длина; для шпонок с плоскими концами lp=l, для шпонок с закругленными концами lp=l-b; b- ширина шпонки; t1- глубина паза на валу.

Контрольные задания №4

Контрольные задачи №1,2,3,4,5 по своему шифру выбирают одноступенчатый редуктор из табл. 4.1 и понему оформляют реферат. В реферате указывается кинематическая схема редуктора.

Табл. 4.1

| Варианты к задаче №1,2,3,4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноступенчатые редукторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Вертикальный редуктор | Горизонтальный редуктор | Конический редуктор | Червячный редуктор | Планетарно одноступенчатый редуктор | Волновые редукторы | Матор – редуктор | Редуктор с двумя ведущими | Редуктор с двумя ведомами | Редуктор с раздвоенный ступенью |

Контрольные задачи №6,7,8,9,10 по своему шифру выбирают двухступенчатый редуктор из табл. 4.2 и понему оформляют реферат. В реферате указывается кинематическая схема редуктора.

Табл. 4.2

| Варианты к задаче №6,7,8,9,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двухступенчатые редукторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Вертикальный цилиндрический редуктор | Горизонтально – развернутый редуктор | Саосно – вертикальный редуктор | Саосно – горизонтальный редуктор | Коническо – цилиндрический редуктор | Зубчато – червячный редуктор | Червячно – зубчатый редуктор | Планетарно двухступенчатый редуктор | Редуктор с раздвоенной быстроходной ступенью | Редуктор с раздвоенной тихоходной ступенью |

Указания к выполнению четвертой группы задач

Редукторы – это агрегаты, включающие одну или несколько передач зацеплением, смонтированных в корпусе. Они предназначены в основном для понижены частоты вращения и, соответственно, увеличения вращающего момента, имеют входной и выходной валы. Если двигатель соединен с редуктором с помощью фланца (или встроен в него), то такой агрегат называют мотор-редуктором.

Редукторы и мотор-редукторы классифицируют по нескольким признакам, важнейшими из которых являются: тип используемых передач, количество ступеней, взаимное расположение осей и их положение в пространстве, способ крепления и др.

Тип передачи – важнейший классификационный признак, по которому разделяют редукторы и мотор-редукторы. Имеются следующие типы редукторов: зубчатые цилиндрические (прямозубые, косозубые, и шевронные); зубчатые конические (с прямыми, тангенциальными и круговыми зубьями);

червячные (цилиндрические и глобоидные);

планетарные (передачи с подвижными осями каких-либо колес); несмотря на то, что в них используют, как правило, цилиндрические или конические передачи, их выделяют в самостоятельную подгруппу;

волновые (передачи с гибкими колесами);

гипоидные и спироидные (сюда относят все другие виды гиперболоидных передач за исключением червячных и винтовых);

комбинированные (многоступенчатые, ступени которых состоят из различных типов передач).

По количеству ступеней редукторы и мотор-редукторы делят на одно и многоступенчатые, включающие ступени как одного типа передач, так и нескольких типов. Редукторы с большим числом ступеней изготовляют только как специальные.

По взаимному расположению осей редукторы и мотор-редукторы могут быть: соосными (например, зубчатые двухступенчатые, планетарные),

с параллельными осями (например, зубчатые цилиндрические одно- и многоступенчатые, червячные двухступенчатые),

с пересекающимися осями (например, конические одноступенчатые),

с перекрещивающимися осями (например, червячные одно- и двухступенчатые, зубчатые винтовые, гипоидные);

по расположению осей в пространстве:

с горизонтальными осями;

с вертикальной осью выходного (тихоходного) вала,

с вертикальной осью входного (быстроходного) вала,

с вертикальными осями,

универсальными;

по способу крепления:

на лапах, выполненных за одно с корпусом,

с отъемными лапами,

с фланцем со стороны выходного или входного вала.

Классификацируют редукторы и по другим признакам, например по назначению (редукторы общего назначения и специальные), областям применения (для работы в умеренном климате, тропическом в высотных условиях и др.), быстроходности, ресурсу и т.д.

Цилиндрические редукторы применяют для передачи вращательного движения между параллельными или соосными валами. Эти редукторы обладают высоким КПД (0,94 – 0,98 в одной ступени) и значительной долговечностью: редукторы общего назначения – до 36тыс. ч, а специальные – до 50 тыс, ч. Они могут быть использованы в быстроходных механизмах: входная частота вращения редукторов общего назначения – до 60 с-1, а специальных, изготовленных с высокой точностью – более 200 с-1.

Цилиндрические редукторы имеют следующие диапазоны передаточных чисел: одноступенчатые 1 – 15 (редукторы общего назначения до 8), двухступенчатые 10 – 50, трехступенчатые 40 – 250.

Недостатками этих редукторов являются: повышенная виброактивность которую можно несколько снизить применением косозубых и шевронных передач; большие габариты для высоких значений передаточных чисел. Цилиндрические передачи внутреннего зацепления применяют только в специальных редукторах в связи с присущими им недостатками (например, консольное расположение зубчатого колеса, необходимость в большей жесткости опор).

Конические редукторы более сложные по сравнению с цилиндрическими: применяют их для передачи вращательного движения между пересекающимися (обычно под прямым углом) валами. Их КПД несколько меньше (0,9 – 0,96 в одной ступени), ниже и рабочие скорости.

Используют в основном одноступенчатые конические редукторы, многоступенчатые выполняют комбинированными (главным образом коническо-цилиндрическими). Диапазоны передаточных чисел такие же, как и у цилиндрических редукторов. Уровень виброактивности конических редукторов с прямыми зубьями несколько выше, чем соответствующих цилиндрических, а у редукторов с тангенциальными и круговыми зубьями примерно такой же, как у косозубых цилиндрических.

К недостаткам конических редукторов можно отнести большие материалоемкость и трудоемкость изготовления, чем цилиндрических, необходимость в осевых регулировках, зависимость контактных напряжений в зубьях от осевого зазора в подшипниках, наличие относительно больших подшипников на шестерне, так как она обычно имеет консольное крепление.

Планетарные редукторы еще более сложные и дорогие. В них оси нескольких колес, называемых сателлитами, закреплены на подвижной детали (водиле). Их КПД достаточно высок (0,9 – 0,95 в одной ступени). Такие редукторы имеют различные конструктивные исполнения в зависимости от того, какой тип передачи используется (например, зубчатые цилиндрические передачи наружного или внутреннего зацепления, конические), какое из центральных колес неподвижно, а также от других признаков (например, с раздвоенным сателлитом и т.д.).

Существенным преимуществом планетарных редукторов является малая удельная материалоемкость при достаточно большой нагрузочной способности и долговечности, что объясняется наличием многопарного зацепления (передача мощности осуществляется несколькими потоками) и, несмотря на это довольно высокий КПД.

Наряду с перечисленными типами редукторов находят применение редукторы со спироидными, гипоидными и волновыми передачами, сведения о которых можно найти в специальной литературе.

Из комбинированных в качестве редукторов общего назначения используют главным образом коническо-цилиндрические, планетарно-зубчатые, червячно-цилиндрические и цилиндрическо-червячные. Другие типы комбинированных редукторов изготовляют лишь как специальные.

Червячные редукторы (цилиндрические и глобоидные) применяют при передаче движения между скрещивающимися (обычно под углом 900) осями.

Одним из существенных преимуществ червячных редукторов по сравнению с зубчатыми является возможность получить большое передаточное число в одной ступени (до 80 в редукторах общего назначения и до нескольких сотен в специальных редукторах). Им присущи также бесшумность в работе, высокая плавность хода, самоторможение (что позволяет исключать из привода тормозные устройства), а также некоторые компоновочные преимущества, например возможность иметь двухсторонний выходной вал.

К недостаткам червячных редукторов следует отнести:

необходимость применения дорогих антифрикционных материалов (высокооловянных и оловянно-никелевых броиз),

относительно низкий КПД.

Все вышесказанное относится как к цилиндрическим, так и к глобоидным редукторам. Однако несмотря на то что глобоидным редукторам свойственны большие нагрузочная способность и КПД по сравнению с цилиндрическими, пока они имеют ограниченное применение, так как более сложны в изготовлении и эксплуатации. Глобоидные редукторы используют главным образом в лифтах, грузоподъемных лебедках и других специальных механизмах.

Преимуществами червячных редукторов (цилиндрических и глобоидных) объясняется их широкое распространение в народном хозяйстве. На представлены циклограммы распределения выпуска редукторов общего назначения по типам используемых передач, а на теоритическая кривая плотности распределения потребности в редукторах общего назначения по передаточным числам, построенная на основании анализа фактического выпуска редукторов специализированными заводами.

Рекемендуемые литературы

- Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания: Учеб.пособие. – М.: Форум: ИНФРА. М, 2006 - 208с.

- Рощин А.А. Детали машин и основы конструирование. Учебник – М. Дрофа, 2006г – 350с.

- Романов М.Я. и др. Сборник задач по деталям машин: Учеб.пособие – М: Машиностроение, 1984г – 240с.

- «Детали машин» Атлас конструкций Под ред. Д.Н. Решитов – М., Ростов-на-Дону: Феникс, 2007г., 409с.

- Бойко Л.С. и др. Редукторы и матор-редукторы общемашиностроительного применения – М: Машиностроение, 1984-247с.

- Левитан Ю.В. и др. Червячные редукторы – Л: Машиностроение, 1985-168с.

Содержание

Предисловие…………………………………………………………………

Программа……………………………………………………………………

Контрольная работа

Контрольные задания №1……………………………………………………

Указания к выполнению первой группы задач……………………………

Контрольные задания №2……………………………………………………

Указания к выполнению второй группы задач……………………………

Контрольные задания №3……………………………………………………

Указания к выполнению третьей группы задач……………………………

Контрольные задания №4……………………………………………………

Указания к выполнению четвертой группы задач…………………………

Рекомендуемые литературы………………………………………………......

Абдрашев С.Ж., Мырзалиев Д.С., Байжанов А.Ж.,

Основы конструирование и детали машин

Методические указания и контрольные задании для студентов заочной формы обучения по специальности  5В072400 – Технологические машины и оборудование

Подписано в печать             «         »                2017г.

Формат бумаги

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем         п.л.

Тираж        экз. Заказ №

© Издание Южно-Казахстанского государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г.Шымкент, пр.Тауке хана,5