Ф. 7.03-18

АЛИЕВА Г.А.

АЙТМАМБЕТОВ Ф.У.

Учебный терминологический словарь

по специальности 5В071800 – Электроэнергетика

по дисциплине « Профессиональный русский язык»

Шымкент, 2017г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. М.АУЕЗОВА

АЛИЕВА Г.А.

АЙТМАМБЕТОВ Ф.У.

Учебный терминологический словарь

по специальности 5В071800 – Электроэнергетика

по дисциплине «Профессиональный русский язык»

Шымкент, 2017г.

УДК  7.08 + 811.161,1 (083.12)

ББК 85+81.2 РЯ 73.

Алиева Г.А., Айтмамбетов  Ф.У.

Учебный терминологический словарь по специальности 5В071800 – Электроэнергетика по дисциплине «Профессиональный русский язык».

Шымкент.:Южно-Казахстанский  государственный университет им. М.Ауезова, 2017г. 119с.

Учебный терминологический словарь  предназначен для студентов   специальности: 5В071800 –Электроэнергетика. Составлен в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Профессиональный русский язык». Основная задача словаря – представить наиболее употребительные и актуальные термины и специальные слова и словосочетания для понимания текстов научного характера по специальности.

Все термины и специальные слова и словосочетания имеют эквиваленты на английском языке, что позволяет студентам изучить термины по специальности одновременно на русском и английском языках.

Рецензенты:

1.  Мезенцева Е.С. к.ф.н., старший преподаватель кафедры «Русский языка и литература» ЮКГПИ.

2. Алтынбекова Г.К. к.ф.н., старший преподаватель кафедры «Практический русский язык для технических специальностей» Южно-Казахстанского государственного университета им. М.Ауэзова.

Учебное пособие рекомендовано к изданию УМС ЮКГУ им. М.Ауезова, протокол № ___ «__»______2017г.

© Алиева Г.А., Айтмамбетов  Ф.У.

© ЮКГУ им. М. Ауезова

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий учебный терминологический словарь для студентов по специальности «Электроэнергетика» представляет собой общедоступное пособие, которое призвано содействовать изучению и пониманию текстов по электроэнергетике, повышению культуры речи по русскому языку у студентов, обучающихся по вышеуказанной специальности.

Учебный терминологический словарь содержит наиболее употребительные и актуальные слова-термины по специальности электроэнергетики, в том числе распространенные у электриков и энергетиков профессионализмы, словосочетания, а также эквиваленты на английском языке и аббревиатуры, направленные на развитие  умений и навыков  у студентов по данной специальности.

Данный словарь поможет реализовать такие цели, как обогащение словарного запаса студентов, освоение терминологии по электроэнергетике, повышение грамотности и развитие мышления по специальности.

Особая ценность данного словаря заключается в том, что студенты могут использовать полученные терминологические знания на занятиях по  профессиональному русскому языку в составлении и компрессии текстов, при написании курсовых, а также дипломных, магистерских работ по своей специальности.

В целом, терминологический словарь составлен в соответствии с требованиями учебного плана и программы  дисциплины «Профессиональный русский язык», и может быть рекомендован к использованию на занятиях по  профессиональному русскому языку для студентов казахских групп специальности  электроэнергетика.

Авторы будут благодарны всем, кто выскажет свои пожелания  и замечания, направленные на улучшение учебного терминологического словаря.

Условные сокращения (аббревиатуры), употребляемые в словаре

АЧ – Ампер-час

В, (V) – Вольт

ВЛ- Воздушные линии

ВЛЭП - Воздушные линии электропередачи

ВС – Высокое сопротивление

Вт, (W) – Ватт

ГГц – Гигагерц

Гц – Герц

Дж,( J) – Джоуль

кГц – килогерц

МГц – мегагерц

МДж/кг – масса джоуль/кг

НКУ -  Низковольтное комплектное устройство

ССБТ - Система стандартов безопасности труда

ТЭС - теплоэлектростанция

ЭДС – Электродвижущая сила

| Абонент энергоснабжающей организации (Абонент) | Consumer | Потребитель электрической энергии (тепла), энергоустановки которого присоединены к сетям энергоснабжающей организации |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Аварийный режим работы электроагрегата (электростанции) | Emergency operation of power generating set (power station) | Состояние, при котором электроагрегат (электростанция) не способен (не способна) вырабатывать электрическую энергию с установленными в нормативно-технической документации мощностью и (или) показателями качества |  |
| Аварийный режим трансформатора | Transformer accidental regime | Режим работы, при котором напряжение или ток обмотки, или части обмотки таковы, что при достаточной продолжительности это угрожает повреждением или разрушением трансформатора |  |
| Аварийный режим электроустановки | Electrical installation accidental regime | Работа неисправной электроустановки, при которой могут возникнуть опасные ситуации, приводящие к электротравмированию людей, взаимодействующих с электроустановкой |  |
| Аварийный режим мощности энергосистемы (Аварийный резерв) | Power accidental reserve | Резерв мощности, необходимый для выполнения аварийного понижения генерирующей мощности в энергосистеме |  |
| Автоматический выключатель | Automatic circuit-breaker | Выключатель, предназначенный для автоматической коммутации электрической цепи |  |
| Автотрансформатор | Autotransformer | Трансформатор, две или более обмоток которого гальванически связаны так, что они имеют общую часть |  |
| Агрегат преобразования частоты | Frequency changerset | Двигатель-генератор, с помощью которого переменный ток одной частоты преобразуется в переменный ток другой частоты |  |
| Аккумулятор | Storage - battery | Гальванический элемент, предназначенный для многократного разряда за счет восстановления емкости путем заряда электрическим током |  |
| Аккумуляторная батарея | Storage-battery bank | Электрически соединенные между собой аккумуляторы, оснащенные выводами и заключенные, как правило, в одном корпусе |  |
| Активная цепь | Active circuit | Электрическая цепь, содержащая источники электрической энергии |  |
| Активное состояние готовности к работе | Active state | Состояние готовности к работе, при котором нагрузка питается в основном от сети переменного тока при помощи обводной цепи, а инвертор работает без нагрузки. В случае пропадания напряжения в обводной цепи инвертор вместе с аккумуляторной батареей поддерживает непрерывность питания приемников |  |
| Активный диэлектрик | Active dielectric | Диэлектрик, способный генерировать, преобразовывать или усиливать электрические сигналы в электрической цепи |  |
| Анализ качества электрической энергии | Quality analysis | Установление причин несоответствия качества электрической энергии установленным значениям |  |
| Арматура изолятора | Fixing device | Часть изолятора, предназначенная для механического крепления к электроустановкам или объектам |  |
| Асинхронный двигатель | Induction motor | Асинхронная машина, работающая в режиме двигателя |  |
| Асинхронная машина | Asynchronous machine | Машина переменного тока, у которой отношение скорости вращения и частоты сети, к которой машина подключена, не является постоянной величиной |  |
| Асинхронная машина с короткозамкнутым ротором (Короткозамкнутая машина) | Short circuit machine | Асинхронная машина, у которой ротор выполнен в виде беличьей клетки |  |
| Асинхронная машина с фазным ротором (Машина с фазным ротором) | Wound-rotor machine | Асинхронная машина, у которой обмотка ротора присоединена к контактным кольцам |  |
| Асинхронный режим работы энергосистемы (Асинхронный режим энергосистемы) | Energetic-system asynchronous regime | Переходный режим, характеризующийся несинхронным вращением части генераторов энергосистемы |  |
| Базисный режим электростанции (Базисный режим) | Power-station basis regime | Режим работы электростанции с заданной, практически постоянной мощностью в течение установленного интервала времени |  |
| Бак аккумулятора | Cell tank | Сосуд для расположения блока электродов и электролита аккумулятора |  |
| Бак трансформатора | Transformer tank | Бак, в котором размещается активная часть трансформатора или трансформаторного агрегата с жидким диэлектриком, газо- или кварценаполненного |  |
| Баланс мощности энергосистемы | Energetical system power balance | Система показателей, характеризующая соответствие суммы значений нагрузки энергосистемы и потребной резервной мощности величине располагаемой мощности энергосистемы |  |
| Баланс электроэнергии энергосистемы | Energetical system electrical energy balance | Система показателей, характеризующая соответствие потребления электроэнергии в энергосистеме, расхода ее на собственные нужды и потерь в электрических сетях величине выработки электроэнергии в энергосистеме с учетом перетоков мощности из других энергосистем |  |
| Балластное сопротивление | Ballast resistance | Вспомогательное устройство разрядной лампы, обеспечивающее ее горение |  |
| Безопасное расстояние | Safe distance | Наименьшее расстояние между человеком и источником опасного и вредного производственного фактора, при котором человек находится вне опасной зоны |  |
| Безопасное сверхнизкое напряжение | Safe overlower voltage | Напряжение в цепи, электрически отделенной от питающей сети безопасным разделительным трансформатором, не превышающее 50В переменного тока или 50√2 В пульсирующего постоянного тока между проводниками или между любым проводником и землей |  |
| Безопасность производственного процесса | Safety of the process of production | Свойство производственного процесса соответствовать требованиям безопасности труда при проведении его в условиях, установленных нормативно-технической документацией |  |
| Безопасные условия труда (Безопасность труда) | Safety working conditions | Состояние условий труда, при которомисключено воздействие на работающего опасных и вредных производственных факторов или воздействие вредных производственных факторов непревышает предельно допустимых значений |  |
| Безопасный разделительный трансформатор | Safety isolating transformer | Разделительный трансформатор, предназначенный для питания цепей сверхнизким безопасным напряжением |  |
| Безотказность | Reliability; failure-free | Свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки |  |
| Блокирование в электротехническом устройстве | Blocking | Осуществление логической функции запрета в электротехническом устройстве |  |
| Блокировка электротехнического изделия (устройства) | Device interlocking | Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для предотвращения или ограничения выполнения операций одними частями изделия при определенных состояниях или положениях других частей изделия в целях предупреждения возникновения в нем недопустимых состояний или исключения доступа к его частям, находящимся под напряжением |  |
| Броня | Armour | Защитный покров, состоящий из металлических лент или проволок, применяемый для защиты кабеля от внешних механических воздействий |  |
| Брызгозащищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) | Spargeproof electrical device | Защищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), выполненное так, что исключается попадание внутрь его оболочки брызг, падающих под любым углом к вертикали |  |
| Бумажная изоляция | Cotton insulant | Изоляция из лент кабельной бумаги |  |
| Варистор | Varistor | Сопротивление, величина которого значительно меняется в зависимости от приложенного напряжения |  |
| Вводное устройство | Input device | Запирающийся щиток, укрепленный на наружной стене здания и предназначенный для ввода наружной проводки или кабеля, их последующего ввода в здание и транзитного вывода, идущего к следующему зданию |  |
| Водно-распределительное устройство | Input distribution device | Совокупность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе питающей линии в здание или в его обособленную часть, а также на отходящих от него линиях |  |
| Вероятность безотказной работы | Reliability function | Вероятность того, что в пределах заданной наработки отказ объекта не возникнет |  |
| Вероятность восстановления | Probability of restoration | Вероятность того, что время восстановления работоспособного состояния объекта не превысит заданное значение |  |
| Ветвь электрической цепи | Circuit branch | Участок электрической цепи, вдоль которого протекает один и тот же ток |  |
| Взрывобезопасное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) | Explosion safety device | Взрывозащищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном режиме работы, так и при признанных вероятных повреждениях, определяемых условиями эксплуатации, кроме повреждений средств взрывозащиты. Признанные вероятные повреждения приведены, где это необходимо, в стандартах на виды взрывозащиты электротехнического изделия |  |
| Взрывобезопасность | Explosion safety | Состояние производственного процесса, при котором исключается возможность взрыва или в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей вызываемых им опасных и вредных факторов и обеспечивается сохранение материальных ценностей |  |
| Взрывозащищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) | Explosion-proof electrical device | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) специального назначения, которое выполнено таким образом, что устранена или затруднена возможность воспламенения окружающей его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого изделия |  |
| Включенная мощность энергосистемы | Energetical system switching on power | Суммарная располагаемая мощность генераторов энергосистемы, находящихся в данный момент в работе |  |
| Включенный резерв мощности энергосистемы (Включенный резерв мощности) | Energetic systems switching on reserve of power | Резервная мощность работающих в данное время агрегатов, которая практически может быть использована немедленно |  |
| Внезапный отказ | Sudden failure | Отказ, характеризующийся скачкообразным изменением значений одного или нескольких параметров объекта |  |
| Водозащищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) | Water-proof electrical device | Защищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), выполненное так, что при обливании его водой исключается ее попадание внутрь оболочки Обливание может производиться струей воды из шланга, волнами, кратковременным погружением в воду |  |
| Возврат коммутационного аппарата | Switching device recovery | Переход коммутационного электрического аппарата после срабатывания в положение или состояние, будучи в котором он может выполнять свои функции |  |
| Воздушная линия электропередачи (ВЛ) | Overhead line | Линия электропередачи, провода которой поддерживаются над землей с помощью опор, изоляторов |  |
| Воздушный трансформатор | Air transformer | Сухой негерметичный трансформатор, в котором основной изолирующей и охлаждающей средой служит атмосферный воздух |  |
| Восстанавливаемый объект | Restorable item | Объект, для которого в рассматриваемой ситуации проведение восстановления работоспособного состояния предусмотрено в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации |  |
| Восстановление | Restoration; recovery | Процесс перевода объекта в работоспособное состояние из неработоспособного состояния |  |
| Восстановление напряжения | Voltage recovery | Увеличение напряжения после его посадки, провала или исчезновения до значения, находящегося в допустимых пределах для установившегося режима работы системы электроснабжения |  |
| Вращающаяся электрическая машина | Electrical rotating machinery | Электротехническое устройство, предназначенное для преобразования энергии на основе электромагнитной индукции и взаимодействия магнитного поля с электрическим током, содержащее по крайней мере, две части, участвующие в основном процессе преобразования и имеющие возможность вращаться или поворачиваться относительно друг друга |  |
| Временное перенапряжение | Temporaty overvoltage | Повышение напряжения в точке электрической сети выше 1,1 U ном продолжительностью более 10 мс, возникающее в системах электроснабжения при коммутациях или коротких замыканиях |  |
| Время восстановления | Restoration time | Продолжительность восстановления работоспособного состояния объекта |  |
| Время срабатывания электрического реле | Operate time | Время от момента, когда входная воздействующая или характеристическая величина электрического реле, находящегося в начальном или исходном состоянии, принимает в заданных условиях определенное значение, до момента, когда реле завершает срабатывание |  |
| Вспомогательная обмотка | Auxiliary winding | Обмотка трансформатора, не предназначенная непосредственно для приема энергии преобразуемого или отдачи энергии преобразованного переменного тока или мощность которой существенно меньше номинальной мощности трансформатора |  |
| Вспомогательная цепь низковольтного комплектного устройства (НКУ) | Low-voltage complete device auxiliary circuit | Все токоведущие части НКУ, включенные в цепь, предназначенную для управления, измерения, сигнализации, регулирования, обработки и передачи данных и т.д. и не являющуюся главной цепью |  |
| Вспомогательная цепь электротехнического изделия (устройства) (Вспомогательная цепь) | Auxiliary circuit | Электрическая цепь различного функционального назначения, не являющаяся силовой электрической цепью электротехнического изделия (устройства) |  |
| Встроенная подстанция | Bushing type substation | Электрическая подстанция, занимающая часть здания |  |
| Встроенный трансформатор | Bushing type transformer | Трансформатор, который вмонтирован в электрический бытовой прибор или в оборудование определенного назначения |  |
| Вторичная обмотка трансформатора | Transformer secondary winding | Обмотка трансформатора, от которой отводится энергия преобразованного переменного тока |  |
| Вторичная обмотка (трансформатора напряжения) | Secondary winding (of a voltage transformer) | Обмотка, которая питает цепи напряжения измерительных приборов, счетчиков, устройств защиты и (или) управления |  |
| Вторичная обмотка (трансформатора тока) | Secondary winding (of a current transformer) | Обмотка, которая питает токовые цепи измерительных приборов, счетчиков, устройств защиты и (или) управления |  |
| Вторичная цепь | Secondary circuit | Внешняя цепь, получающая сигналы от вторичной обмотки измерительного трансформатора |  |
| Вторичное напряжение (трансформатора напряжения) | Secondary voltage | Напряжение, возникающее на выводах вторичной обмотки трансформатора напряжения, когда к первичной обмотке приложено напряжение |  |
| Вторичные цепи электростанции (подстанции) | Secondary wiring | Совокупность кабелей и проводов, соединяющих устройства управления, автоматики, сигнализации, защиты и измерения электростанции (подстанции) |  |
| Вторичный ток (трансформатора тока) | Secondary current | Ток, протекающий по вторичной обмотке трансформатора тока при прохождении тока по первичной обмотке |  |
| Вход | Input | Термин, применяемый к величинам (напряжение, ток, импеданс...) или компонентам (зажимы, проводники...), связанным с получением или отдачей мощности или сигнала |  |
| Входная цепь электрического реле | Relay input circuit | Совокупность электрических проводящих частей электрического реле, присоединенных к выводам, к которым приложена воздействующая величина |  |
| Выборочное испытание | Sampling test | Испытание, проводимое над определенным числом устройств, выбранных из одной партии |  |
| Вывод высокого напряжения | High-voltage terminal | Вывод, предназначенный для соединения с цепью первичного напряжения |  |
| Вывод коммутационного аппарата | Switching device terminal | Токоведущая часть коммутационного аппарата, предназначенная для соединения его с внешними проводниками электрических цепей |  |
| Вывод электротехнического изделия (устройства) (Вывод) | Terminal | Часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для электрического соединения его с другими изделиями (устройствами) |  |
| Выключатель | Circuit-breaker (on-off switch) | Контактный коммутационный аппарат, способный включать, проводить и отключать токи при нормальных условиях в цепи, а также включать, проводить в течение нормированного времени и отключать токи при нормированных ненормальных условиях в цепи, таких как короткое замыкание |  |
| Выключатель нагрузки | Load switch | Выключатель, предназначенный для коммутации электрических цепей в нормальных условиях эксплуатации и в определенных условиях перегрузки, а также для пропускания в течение заданного интервала времени токов в условиях, отличных от нормальных. Выключатель нагрузки может быть способен включать токи короткого замыкания |  |
| Выпрямитель | Rectifier | Преобразователь электрической энергии, который преобразует систему переменных токов в ток одного направления |  |
| Выравнивание потенциалов | Balancing; equalising (levelling off) | Метод снижения напряжения прикосновения и шага между точками электрической цепи, к которым возможно одновременное прикосновение или на которых может одновременно стоять человек |  |
| Высшее напряжение трансформатора | Transformer higher voltage | Наибольшее из номинальных напряжений обмоток трансформатора |  |
| Выход | Output | Термин, применяемый к величинам (напряжение, ток, импеданс...), связанным с получением или отдачей мощности или сигнала |  |
| Выходная величина | Output value | Ток или напряжение на зажимах, рассматриваемых как выход цепи |  |
| Выходная цепь электрического реле | Output circuit | Совокупность проводящих частей электрического реле, присоединенных к выводам, между которыми выполняется предусмотренное скачкообразное изменение |  |
| Газовая лампа | Gasfilled tube | Электронная лампа, электрические характеристики которой определяются ионизацией газа, заполняющего колбу |  |
| Газополная лампа | Gas tube | Лампа накаливания, светящееся тело которой находится в колбе, наполненной инертным газом |  |
| Газоразрядная лампа | Gas discharge lamp | Разрядная лампа, в которой электрический разряд происходит в газе. В зависимости от вида газа различают, например, неоновую лампу, ксеноновую лампу, гелиевую лампу |  |
| Галогенная лампа | Halogen lamp | Галогенная лампа, внутри (или в) замкнутого (замкнутом) пространства содержится инертный газ, галогены или его соединения |  |
| Генератор | Generator | Машина, преобразующая механическую энергию в электрическую |  |
| Генератор переменного тока | Alternating current generator | Генератор, вырабатывающий переменный ток и напряжение |  |
| Генератор постоянного тока | Direct current generator | Генератор, вырабатывающий постоянный ток и напряжение |  |
| Герконовое реле | Contact in inert gas relay | Электромагнитное реле с герметизированным магнитоуправляемым контактом |  |
| Герметичное электротехническое устройство (электрооборудование) | Hermetical device | Защищенное электротехническое устройство (электрооборудование), выполненное с такой оболочкой, что практически исключена возможность сообщения между его внутренним пространством и окружающей средой. В зависимости от вида защиты различают непроницаемое к жидкости и газонепроницаемое электротехническое устройство (электрооборудование) |  |
| Гибкий кабель | Flexible cable | Кабель, от которого требуется гибкость в процессе эксплуатации и конструкция и материалы которого отвечают этому требованию |  |
| Гидрогенератор | Hydrogenerator | Синхронный генератор, приводимый во вращение от гидравлической турбины |  |
| Гирлянда изоляторов | Insulators string | Устройство из двух или более подвесных изоляторов, предназначенных для гибкого соединения проводов воздушной линии электропередачи, подвергающееся воздействию растягивающей силы |  |
| Главная изоляция обмотки | Winding main isolant | Изоляция обмотки от частей остова и от других обмоток |  |
| Главная цепь низковольтного комплектного устройства (НКУ) | Low-voltage complete device main circuit | Все токоведущие части НКУ, включенные в цепь, предназначенную для передачи электрической энергии |  |
| Глубокий ввод | Deep input | Система электроснабжения потребителя от электрической сети высшего класса напряжения, характеризуемая наименьшим числом ступеней трансформации |  |
| Головка изолятора | Insulator head | Верхняя часть тела изолятора, на которой крепится электрический провод или арматура |  |
| Граница ответственности за качество электроэнергии | Responsibility border for quality of supply | Пункт контроля качества электроэнергии, обычно совпадающий с границей раздела балансовой принадлежности сети, за поддержание качества электроэнергии в которой несет ответственность электроснабжающая организация |  |
| График нагрузки энергоустановки потребителя (График нагрузки) | Load graphic | Кривая изменений во времени нагрузки энергоустановки потребителя |  |
| Грозозащитный трос | Overhead earth wire | Проводник, заземленный непосредственно или через искровые промежутки, расположенный над фазными проводами воздушной линии электропередачи или подстанции и предназначенный для защиты их от поражения молнией |  |
| Грузонесущий кабель (провод) | Cargocarring cable (wire) | Кабель (провод), который помимо своего основного назначения одновременно предназначен для подвески, натяжения, а также многократных спусков, подъемов, удержания на заданной высоте и горизонтального перемещения (буксировки) грузов |  |
| Группа соединений обмоток трансформатора | Transformer windings group | Угловое смещение векторов линейных электродвижущих сил обмоток (сторон) среднего и низшего напряжений по отношению к векторам соответствующих электродвижущих сил обмотки (стороны) высшего напряжения |  |
| Грязестойкий изолятор | Antipollution-type insulator | Изолятор, предназначенный для использования в районах, содержащих различного рода загрязнения в атмосфере |  |
| Двигатель | Motor | Машина, преобразующая электрическую энергию в механическую |  |
| Двигатель-генератор | Motor-generator set | Агрегат, состоящий из одного или более двигателей, механически связанных с одним или более генераторами |  |
| Двигатель малой мощности | Smail-power motor | Двигатель с длительной номинальной мощностью, не превышающей условно принятого предела 1,1 кВт при 1500 об/мин |  |
| Двигатель общего назначения | General purpose motor | Двигатель, сконструированный, внесенный в каталог и поставленный в соответствии со стандартизированными рабочими характеристиками и имеющий механическую конструкцию, позволяющую эксплуатировать его в обычных условиях, без каких-либо специальных ограничений |  |
| Двигатель переменного тока | Alternating current motor | Двигатель, работающий от сети переменного тока |  |
| Двигатель постоянного тока | Direct current motor | Двигатель, работающий от сети постоянного тока |  |
| Двигатели с нормальным КПД | Motors with normal efficiency | Двигатели общепромышленного назначения, КПД которых соответствует уровню, достигнутому в производстве двигателей серии АИ |  |
| Двигатели с повышенным КПД (Энергосберегающие двигатели) | Energoeconomic motors | Двигатели общепромышленного назначения, у которых суммарные потери мощности не менее чем на 20 % меньше суммарных потерь мощности двигателей с нормальным КПД той же мощности и частоты вращения |  |
| Двойная изоляция | Double isolant | Электрическая изоляция, состоящая из рабочей и дополнительной изоляции Изоляция, состоящая из основной и дополнительной изоляции |  |
| Двухобмоточный трансформатор | Two-winding transformer | Трансформатор, имеющий две основные гальванически не связанные обмотки |  |
| Двухфазное прикосновение | Two - phase touch | Одновременное прикосновение к двум фазам электроустановки, находящейся под напряжением |  |
| Деградационный отказ | Wear-out failure, ageing failure | Отказ, обусловленный естественными процессами старения, изнашивания, коррозии и усталости при соблюдении всех установленных правил и (или) норм проектирования, изготовления и эксплуатации |  |
| Действующее значение напряжения промышленной частоты | Voltage actual value | Корень квадратный из среднего арифметического квадратов значений напряжения за время одного периода |  |
| Дефицит мощности энергосистемы | Disposal power | Недостаток мощности в энергосистеме, равный разности между требуемой мощностью энергосистемы при нормальных показателях качества электроэнергии и рабочей мощностью в данный момент времени с учетом перетоков мощности |  |
| Дефицит располагаемой мощности энергосистемы | Disposal power deficiency | Недостаток мощности энергосистемы, равный разности между максимальной нагрузкой с потребным полным резервом с одной стороны и располагаемой мощностью с учетом перетоков - с другой |  |
| Децентрализованное электроснабжение | Discentralized electrical supply | Электроснабжение потребителя от источника, не имеющего связи с энергетической системой |  |
| Динамическая устойчивость энергосистемы | Energetic system dinamic stable | Способность энергосистемы возвращаться к установившемуся режиму после значительных нарушений без перехода в асинхронный режим. Под значительным понимается такое нарушение режима, при котором изменения параметров режима соизмеримы со значениями этих параметров |  |
| Диспетчерское управление энергосистемой | Operation of energo-system | Централизованное оперативное управление работой энергосистемы, осуществляемое диспетчерской службой |  |
| Диэлектрик | Dielectric | Вещество, основным электрическим свойством которого является способность поляризоваться в электрическом поле |  |
| Диэлектрический материал | Dielectric material | Материал, предназначенный для использования его диэлектрических свойств |  |
| Диэлектрические потери (Потери) | Dielectrical losses | Мощность, выделяющаяся в диэлектрике при воздействии на него электрического поля |  |
| Длина пути утечки изолятора | Creepage distance | Кратчайшее расстояние или сумма кратчайших расстояний по контуру наружной изоляционной поверхности между частями, находящимися под разными электрическими потенциалами. Кратчайшее расстояние, измененное по поверхности цементного шва или токопроводящего соединительного материала, не является составной частью длины пути утечки. Если на часть изоляционной поверхности наносят полупроводящую глазурь, то эту часть следует рассматривать как эффективную изоляционную поверхность, а кратчайшее расстояние по ней включают в длину пути утечки |  |
| Длительность временного перенапряжения | Time overvoltage duration | Интервал времени между начальным моментом возникновения временного перенапряжения и моментом его исчезновения |  |
| Длительность изменения напряжения | Variation voltage duration | Интервал времени от начала одиночного изменения напряжения до его конечного значения |  |
| Добавочные потери в токоведущих частях | Additional losses in current-wires | Потери от токов, наведенных полем рассеяния в токоведущих частях трансформатора |  |
| Добавочные потери в элементах конструкций | Additional losses in construction elements | Потери от гистерезиса и вихревых токов, возникающие в металлических деталях трансформатора от воздействия поля рассеяния. В добавочные потери в элементах конструкций трансформатора не входят потери от вихревых токов и гистерезиса в активных материалах |  |
| Долговечность | Durability longevity | Свойство объекта сохранять работоспособное состояние при установленной системе технического обслуживания и ремонта |  |
| Дополнительная изоляция | Supplementary isolant | Электрическая изоляция, предусмотренная дополнительно к рабочей изоляции для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения рабочей изоляции |  |
| Допустимая аварийная перегрузка | Admittion accident over-load | Перегрузка трансформатора, допустимая в аварийных режимах, величина и длительность которой установлены нормативными документами |  |
| Допустимая перегрузка | Admittion overload | Перегрузка трансформатора, разрешенная нормативным документом |  |
| Допустимый длительный ток (проводника) | Admittion duration current | Ток, который может длительно протекать по проводнику, причем установившаяся температура проводника не должна превышать заданное значение при определенных условиях. Для проводников допустимый длительный ток следует считать номинальным током |  |
| Допустимый режим нагрузки трансформатора | Transformer admittion load regime | Режим продолжительной нагрузки трансформатора, при которой расчетный износ изоляции обмотки от нагрева не превосходит износ, соответствующий номинальному режиму работы. Метод и нормы для расчета износа изоляции устанавливаются нормативным документом |  |
| Дуговая лампа | Arclamp | Разрядная лампа, в которой свет излучается дуговым разрядом или электродами |  |
| Дуговая печь | Arc furnace | Печь, в которой электрическая дуга является основным источником тепла |  |
| Дуговой нагрев | Arc heating | Метод нагрева, в котором тепло производится главным образом одной или несколькими электрическими дугами |  |
| Дутьевое охлаждение | Draft cooling | Охлаждение трансформатора с использованием принудительного повышения скорости движения воздуха, охлаждающего отдельные части системы охлаждения или активную часть трансформатора |  |
| Единая энергосистема | United energetic system | Совокупность объединенных энергосистем, соединенных межсистемными связями, охватывающая значительную часть территории страны при общем режиме работы и имеющая диспетчерское управление |  |
| Емкостная связь | Capacitor connection | Связь электрических цепей посредством электрического поля в диэлектрике |  |
| Емкостной делитель напряжения | Capacitor voltage divider | Делитель напряжения, содержащий только конденсаторы |  |
| Естественное воздушное охлаждение | Natural air cooling | Охлаждение частей сухого трансформатора путем естественной конвенции воздуха и частично лучеиспускания в воздухе |  |
| Естественный заземлитель | Natural earth electrode | Заземлитель, в качестве которого используют электропроводящие части строительных и производственных конструкций и коммуникаций |  |
| Жила заземления | Earth conductor | Вспомогательная жила, предназначенная для соединения не находящихся под рабочим напряжением металлических частей электротехнического устройства, к которому подключен кабель или провод с контуром защитного заземления |  |
| Зависимый отказ | Secondary failure | Отказ, обусловленный другими отказами |  |
| Зажим (рассматриваемый как компонент) | Terminal (as a component) | Компонент, предназначенный для соединения устройства с внешним проводником |  |
| Заземление | То earth (equipment an installation or a system) | Преднамеренное электрическое соединение какой-либо части электроустановки с заземляющим устройством |  |
| Заземленная нейтраль | Earthed neutral | Нейтраль генератора (трансформатора), присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление |  |
| Заземленная система | Earthed system | Система, у которой одна точка (как правило, нейтраль) непосредственно соединена с заземляющим устройством без преднамеренно включенного резистора |  |
| Заземлитель | Earth electrode | Проводник (электрод) или совокупность электрически соединенных между собой проводников, находящихся в надежном соприкосновении с землей или ее эквивалентом, например, с неизолированным от земли водоемом. |  |
| Заземляющее устройство | Earthing system | Совокупность электрически соединенных заземлителя и заземляющих проводников |  |
| Заземляющий провод | Earth (ingconductor) | Проводник с малым полным сопротивлением, соединенный с землей |  |
| Заземляющий проводник | Earth conductor | Проводник, соединяющий заземляемые части с заземлителем |  |
| Закрытая подстанция | Indoor substation | Электрическая подстанция, оборудование которой расположено в здании |  |
| Закрытое распредустройство (ЗРУ) | Indoor distribution device | Электрическое распредустройство, оборудование которого расположено в помещении |  |
| Закрытое электрооборудование | Indoor device | Защищенное электрооборудование, выполненное с такой оболочкой, что возможности сообщения между его внутренним пространством и окружающей средой может иметь место только через неплотности соединений между частями электрооборудования |  |
| Замкнутая цепь | Closed circuit | Непрерывная цепь, в которой может иметь место электрический ток |  |
| Замкнутая электросеть | Closed network | Электросеть, каждая линия электропередачи которой входит хотя бы в один замкнутый контур |  |
| Замыкание на землю | Earth fault | Замыкание, обусловленное соединением проводника с землей или уменьшением сопротивления его изоляции по отношению к земле ниже определенной величины |  |
| Замыкание на корпус | Equipment fault | Случайное электрическое соединение токоведущих частей с металлическими нетоковедущими частями электроустановки |  |
| Зануление Защитное зануление |  | Преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением |  |
| Защита от косвенного прикосновения (Защита от косвенного контакта) | Shield from indirect touch | Защита, исключающая опасность соприкосновения с открытыми проводящими частями, сторонними проводящими частями, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения |  |
| Защита от непосредственного прикосновения к токоведущим частям (Защита от прямого контакта) | Shield from direct touch | Технические мероприятия, электрозащитные средства и их совокупности, предотвращающие прикосновение к токоведущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения |  |
| Защита от прикосновения к токоведущим частям (Защита от прикосновения) | Shield from touch | Устройство, предотвращающее прикосновение или приближение на опасное расстояние к токоведущим частям |  |
| Защитная оболочка | Protective cover | Мероприятие для защиты от прикосновения к токоведущим частям. Принцип его действия основан на покрытии токоведущих частей приспособлениями, обеспечивающими частичную защиту от прикосновения |  |
| Защитное заземление | Protective earth | Преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением |  |
| Защитное ограждение | Protective fence | Мероприятие для защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям. Принцип его действия основан на ограждении токоведущих частей приспособлениями, обеспечивающими частичную защиту от прикосновения |  |
| Защитное отключение | Earth leakage circuit | Быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током |  |
| Защитный покров | Oversheath | Трубчатое покрытие из неметаллического материала, накладываемое поверх металлической оболочки или брони и являющееся защитным покровом кабеля |  |
| Защитный проводник (РЕ) | Protective conductive | Проводник, применяемый для каких-либо защитных мер от поражения электрическим током в случае повреждения и для соединения открытых проводящих частей: - с другими проводящими частями; - со сторонними проводящими частями; - с заземлителями, заземляющим проводником или заземленной токоведущей частью |  |
| Защищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) | Protected electrical device | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), снабженное оболочкой для защиты от прикасания к его частям, находящимся под напряжением, опасным движущимся частям и (или) от попадания внутрь него посторонних предметов, жидкости и пыли |  |
| Знак безопасности | Safety symbol and sign | Знак, предназначенный для предупреждения человека о возможной опасности, запрещении или предписании определенных действий, а также для информации о расположении объектов, использование которых связано с исключением или снижением последствий воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов |  |
| Зона влияния электрического поля | Influence zone | Пространство, где напряженность электрического поля частотой 50 Гц более 5 кВ/м |  |
| Зона растекания тока замыкания на землю (Зона растекания тока) | Earth current zone | Зона земли, за пределами которой электрический потенциал, обусловленный токами замыкания на землю, может быть условно принят равным нулю |  |
| Измерительное электрическое реле | Measuring relay | Электрическое реле, предназначенное для срабатывания с определенной точностью при заданном значении или значениях характеристической величины |  |
| Измерительный трансформатор | Instrument transformer | Трансформатор, предназначенный для передачи информационного сигнала измерительным приборам, счетчикам, устройствам защиты и (или) управления |  |
| Изогнутость изолятора под нагрузкой | Deflection under dending load | Смещение точки на изоляторе, измеренное перпендикулярно его оси, под воздействием нагрузки, прилагаемой перпендикулярно оси |  |
| Изолированная жила | Core | Совокупность элементов, состоящая из жилы, ее изоляции (и экранов, если они есть) |  |
| Изолированная или неэффективно заземленная система | Insulated system | Система, у которой ни одна точка не заземлена или у которой одна точка, как правило, нейтраль (в системах переменного тока) или средняя точка (в системах постоянного тока) соединена с землей через ограничивающий резистор |  |
| Изолированные кабели | Insulated cables | Совокупность элементов, состоящих из: одной или нескольких изолированных жил; их индивидуальных экранов (если они есть); поясной изоляции, экрана, оболочки (если они есть); защитного покрова(ов) (если они есть); в конструкцию кабеля может быть включена дополнительная неизолированная жила(ы) |  |
| Изолированная нейтраль | Insulated neutral | Нейтраль генератора (трансформатора), не присоединенная к заземляющему устройству или присоединенная к нему через большое сопротивление |  |
| Изолированная энергосистема | Insulated energetical system | Энергосистема, не имеющая электрических связей для параллельной работы с другими энергосистемами |  |
| Изолирующая опора | Post insulator | Одна или несколько колонок изоляторов, жестко соединенных между собой в сборе с арматурой |  |
| Изолирующая подвеска | Insulator set | Одна или несколько гирлянд изоляторов, подвижно соединенных между собой в сборе с линейной арматурой и защитными приспособлениями |  |
| Изолирующий корпус | Insulator equipment | Защитный изолятор произвольной формы, предназначенный для электротехнических устройств |  |
| Изолятор | Insulator | Электротехническое устройство, предназначенное для электрической изоляции и механического крепления электроустановок или их отдельных частей, находящихся под разными электрическими потенциалами |  |
| Изоляция | Isolant | Материал, обычно диэлектрик, препятствующий прохождению тока проводимости |  |
| Изоляция кабеля | Cable insulation | Изоляционные материалы, включаемые в кабель с целью обеспечения электрической прочности |  |
| Изоляция нетоковедущих частей (Защитная изоляция) | Protective isolant | Мероприятие для защиты от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. Принцип его действия основан на покрытии нетоковедущих частей в отдельных обоснованных случаях изоляционным материалом или изоляции их от токоведущих частей |  |
| Изоляция рабочего места | Working place insulation | Способ защиты, основанный на изоляции рабочего места (пола, площадки и т.п.) и токопроводящих частей в области рабочего места, потенциал которых отличается от потенциала токоведущих частей и прикосновение к которым является предусмотренным или возможным |  |
| Изоляция токоведущих частей (Защитное изолирование) | Protective isolanting | Способ защиты от прикосновения к токоведущим частям. Принцип его действия основан на покрытии токоведущих частей изоляционным материалом |  |
| Изоляция трансформатора | Transformer insulation | Совокупность изоляционных деталей и заполняющей трансформатор изоляционной среды, исключающая замыкание металлических частей трансформатора, находящихся во время его работы под напряжением, с заземленными частями, а также частей, находящихся под разными потенциалами, между собой |  |
| Импульс напряжения в системе электроснабжения | Voltage impulse | Резкое изменение напряжения в системе электроснабжения, длящееся малый интервал времени относительно определенного интервала времени |  |
| Инвертор | Invertor | Преобразователь электрической энергии, который преобразует ток одного направления в систему переменных токов |  |
| Индуктивная катушка | Inductor | Устройство, основным свойством которого является индуктивность |  |
| Индуктивный | Inductive | Термин, применяемый к устройству или цепи, у которого индуктивность в определенных условиях является преобладающей |  |
| Индукционное реле | Induction relay | Электромеханическое реле, работа которого основана на взаимодействии переменных магнитных полей неподвижных обмоток с токами, индуктированными этими полями в подвижном элементе |  |
| Интенсивность восстановления | Instantaneous restoration rate | Условная плотность вероятности восстановления работоспособного состояния объекта, определенная для рассматриваемого момента времени при условии, что до этого момента восстановление не было завершено |  |
| Интенсивность отказов | Failore rate | Условная плотность вероятности возникновения отказа объекта, определяемая при условии, что до рассматриваемого момента времени отказ не возник |  |
| Искажение формы кривой переменного напряжения (тока) | Form curved of voltage (current) distortion | Отличие формы кривой переменного напряжения (тока) в системе электроснабжения от требуемой |  |
| Исправное состояние (Исправность) | Good state | Состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и(или) конструкторской (проектной) документации |  |
| Испытание междувитковой изоляции | Interturn test | Испытание, при котором прикладывается или чаще индуктируется между соседними витками изолированной обмотки напряжение заданной амплитуды для проверки надежности междувитковой изоляции |  |
| Испытание на долговечность | Life test | Испытание, имеющее целью проверить на продолжительность работы в нормативных условиях какой-либо компонент или устройство |  |
| Испытание на нагрев | Temperature-rise test | Испытание, предназначенное для определения превышения температуры одной или нескольких частей машины в заданных рабочих условиях |  |
| Испытание на электрическую прочность | High-voltage test | Испытание изоляции высоким напряжением для проверки ее электрической прочности |  |
| Испытательное напряжение | Tested voltage | Напряжение заданной формы и длительности, которое прикладывается к изоляции для определения какой-либо ее характеристики |  |
| Источник тока | Current source | Источник электромагнитной энергии, характеризующийся током в нем и внутренней проводимостью |  |
| Источник электрической энергии (Источник) | Source | Электротехническое изделие (устройство), преобразующее различные виды энергии в электрическую энергию |  |
| Источник электрической энергии с двигателем внутреннего сгорания | Electric power source with internal combuston | Электроустановка, в которой электрическая энергия производится путем преобразования химической энергии топлива с помощью двигателя внутреннего сгорания и приводимого им во вращение генератора |  |
| Исчезновение напряжения | Loss of voltage | Снижение напряжения в любой точке системы электроснабжения до нуля |  |
| Кабель в трубопроводе | Pipe-type cable | Кабель давления, изолированные жилы которого затягиваются в ранее проложенную трубку обычно из стали, и который в процессе эксплуатации содержит жидкость или газ под давлением |  |
| Кабель (провод) с несущим тросом | Cable (wire) with rope | Самонесущий кабель (провод), несущим элементом которого является стальной трос |  |
| Кабель с жилами в отдельных оболочках | Cable with conductors | Силовой многожильный кабель, каждая изолированная жила которого имеет самостоятельную оболочку |  |
| Кабель с поясной изоляцией | Belted cable | Многожильный кабель с общей изоляцией поверх совокупности изолированных жил |  |
| Кабельная линия электропередачи (КЛ) | Underground cable | Линия электропередачи выполненная одним или несколькими кабелями уложенными непосредственно в землю, кабельные каналы, трубы на кабельные конструкции |  |
| Кабельная обмотка (Обмотка) | Cable winding | Покров из наложенных по винтовой спирали лент, нитей, проволок или прядей |  |
| Кабельная оболочка (Оболочка) | Enclosure | Непрерывная металлическая или неметаллическая трубка, расположенная поверх сердечника и предназначенная для защиты его от влаги и других внешних воздействий |  |
| Кабельное изделие | Cable manufactured | Электрическое изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью |  |
| Кабельный ввод | Terminal box | Кожух, предназначенный для защиты концевых муфт кабеля Элемент конструкции, снабженный отверстиями, обеспечивающими ввод кабелей в низковольтное комплектное устройство |  |
| Кабельный экран (Экран) | Cable screen | Элемент из электропроводящего немагнитного и (или) магнитного материала либо в виде цилиндрического слоя вокруг токопроводящей или изолированной жилы, группы, пучка, всего сердечника или его части, либо в виде разделительного слоя различной конфигурации |  |
| Каплезащищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) | Droop-proof electrical device | Защищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), выполненное так, что исключается попадание внутрь его оболочки капель |  |
| Катушка | Coil | Совокупность витков, обычно коаксильных, соединенных последовательно |  |
| Катушка магнитного дутья аппарата | Blow-out coil | Катушка коммутационного электрического аппарата, создающая магнитное поле для перемещения дуги в дугогасительной камере |  |
| Катушка обмотки электротехнического изделия (устройства) ( Катушка ) | Winding device coil | Обмотка электротехнического изделия (устройства) или ее часть в виде отдельной конструктивной единицы |  |
| Качество электрической энергии | Quality of supply | Степень соответствия параметров электрической энергии их установленным значениям |  |
| Класс точности трансформатора тока (напряжения) | Current (voltage) transformer accuracy class index | Обобщенная характеристика трансформатора тока (напряжения), определяемая установленными пределами допускаемых погрешностей при заданных условиях работы. Класс точности обозначается числом, которое равно пределу допускаемой токовой погрешности (погрешности напряжения) в процентах при номинальном первичном токе (напряжении) |  |
| Класс точности электрического реле | Relay accuracy class index | Число, характеризующее точность электрического реле, условно определяемое выраженной в процентах относительной предельной основной погрешностью |  |
| Кнопочный выключатель (Кнопка) | Pushbutton | Выключатель, предназначенный для цепей управления, приводимый в действие нажатием детали, передающей усилие оператора, и имеющей механизм накопления энергии возврата |  |
| Код IP | Code IP | Система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов, воды, а также для предоставления дополнительной информации, связанной с такой защитой |  |
| Кожух трансформатора | Transformer casing | Оболочка воздушного трансформатора, защищающая его активную часть от попадания посторонних предметов, но допускающая свободный доступ к ней охлаждающего воздуха |  |
| Колебания напряжения (частоты) | Voltage (frequency) fluctuations | Серия единичных изменений напряжения (частоты) во времени |  |
| Колонка изоляторов | Insulators household | Устройство, состоящее из нескольких последовательно установленных и жестко соединенных между собой опорных изоляторов |  |
| Колпак изолятора | Insulator cap | Арматура изолятора, имеющая глухие отверстия с резьбой, предназначенная для крепления токоведущего элемента, крепления к арматуре другого изолятора или объекту |  |
| Комбинированный изолятор | Composite insulator | Изолятор, состоящий из двух или более изоляционных материалов и внешней оболочки; комбинированные изоляторы могут, например, состоять из отдельных юбок, смонтированных на стержне с промежуточным слоем или без него, или из покрышки с ребрами, целиком отформированными на стержне |  |
| Коммутационная аппаратура | Switch - gear | Общий термин, относящийся к коммутационным аппаратам и их комбинациям с присоединенными аппаратами управления, измерения, защиты и регулирования, а также к комплектным устройствам аппаратов и оборудования с взаимными соединениями, вспомогательными устройствами, оболочками и поддерживающими конструкциями, предназначенными, главным образом, для использования при генерировании, передаче, распределении и преобразовании электроэнергии |  |
| Коммутационный аппарат | Switching device | Аппарат, предназначенный для включения или отключения тока в одной или нескольких электрических цепях |  |
| Коммутационный электрический аппарат (Аппарат) | Switching device | Электрический аппарат, предназначенный для коммутации электрических цепей и проведения тока |  |
| Коммутация электрической цепи | Switching | Процесс переключений электрических соединений элементов электрической цепи, выключение полупроводникового прибора |  |
| Коммутирующее устройство системы беспрерывного питания (СБП) | Uninterrupted switching device | Коммутирующее электронное или электромеханическое устройство, действие которого обусловлено необходимостью обеспечения непрерывности питания приемников путем соединения или выделения из СБП или обводной цепи |  |
| Компенсирующий реактор | Compensating reactor | Реактор регулируемого вентильного источника реактивной мощности, включаемого параллельно сети. Имеется в виду источник реактивной мощности, состоящий из последовательно включенных реактора и соединенных встречно-параллельно управляемых вентилей |  |
| Комплектное распределительное устройство (КРУ) | Kiosk substation | Электрическое распределительное устройство, состоящее из шкафов или блоков со встроенных в них оборудованием, устройствами управления, контроля, защиты, автоматики и сигнализации, поставляемое в собранном или подготовленном для сборки виде. Комплектное распределительное устройство может выполняться, например, как комплектное распределительное устройство для наружной установки (КРУН); как комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией (КРУЭ) и проч. |  |
| Комплектная трансформаторная подстанция (КТП) | Complete transformer substation | Подстанция, состоящая из шкафов или блоков со встроенным в них трансформатором и другим оборудованием распределительного устройства, поставляемая в собранном или подготовленном для сборки виде |  |
| Конденсаторная установка | Capacitor installation | Электроустановка, состоящая из конденсаторов и относящегося к ней вспомогательного электрооборудования (регулятора реактивной мощности, контакторов, предохранителей и т.д.) |  |
| Кондуктивная электромагнитная помеха в системе энергоснабжения | Conductive electromagnetic hindrance | Электромагнитная помеха, распространяющаяся по элементам электрической сети |  |
| Конструктивный отказ | Design failure | Отказ, возникший по причине, связанной с несовершенством или нарушением установленных правил и (или) норм проектирования и конструирования |  |
| Контакт аппарата (Контакт) | Contact | Два или более проводников, предназначенных устанавливать непрерывность цепи при их соприкосновении и которые вследствие их взаимного перемещения при оперировании замыкают или размыкают цепь |  |
| Контакт электрической цепи (Контакт) | Circuit contact | Часть электрической цепи, предназначенная для коммутации и проведения электрического тока |  |
| Контактное соединение | Contact combination | Контакт электрической цепи, предназначенный только для проведения электрического тока и не предназначенный для коммутации электрической цепи при заданном действии устройства |  |
| Контактный коммутационный аппарат | Mechanical switching device | Коммутационный аппарат, предназначенный для замыкания и размыкания одной или нескольких электрических цепей с помощью размыкаемых контактов |  |
| Контактор | Contactor | Двухпозиционный контактный аппарат с самовозвратом, предназначенный для коммутации токов, не превышающих предусмотренных токов перегрузки, и приводимый в действие двигательным приводом; контактор, как правило, предназначен для частых коммутаций тока |  |
| Контроллер | Controller | Переключатель, предназначенный для управления электрическими машинами и трансформаторами путем коммутации резисторов, обмоток машин и (или) трансформаторов |  |
| Контроль качества электрической энергии ( Контроль качества ) | Test of the quality electrical energy | Проверка соответствия показателей качества электрической энергии установленным нормам качества |  |
| Контрольные испытания | Routine check tests | Испытания, проводимые на машине с целью установить, что она способна выдерживать соответствующие высоковольтные испытания и находится электрически и механически в исправном рабочем состоянии |  |
| Контрольный кабель | Cable test | Кабель для цепей контроля и измерения на расстоянии электрических и физических параметров |  |
| Концевая муфта | Termination | Концевое устройство, устанавливаемое на конце кабеля для обеспечения его электрического соединения с другими частями системы и для защиты изоляции до точки присоединения |  |
| Короткое замыкание | Short circuit | Непредвиденное нормальными условиями работы системы соединение между фазами или между фазами и землей, являющееся следствием нарушения изоляции фаз |  |
| Короткое замыкание в электроустановке (Короткое замыкание) | Short circuit in electrical installation | Замыкание, при котором токи в ветвях электроустановки, примыкающих к месту его возникновения, резко возрастают, превышая наибольший допустимый ток продолжительности режима. 1. Замыканием называется всякое случайное или преднамеренное, не предусмотренное нормальным режимом работы, электрическое соединение различных точек электроустановки между собой или с землей; 2. Следует отличать данное понятие термина от другого его понятия, не используемого в настоящем стандарте, означающее действие, приводящее к электрическому соединению между собой различных точек, например, замыкание контактов, замыкание цепи |  |
| Короткое замыкание на землю в электроустановке | Short circuit (earth) fault | Короткое замыкание в электроустановке, обусловленное соединением с землей какого-либо его элемента |  |
| Короткозамыкатель | Short - circuiting switch | Коммутационный электрический аппарат, предназначенный для создания искусственного короткого замыкания в электрической цепи |  |
| Коэффициент готовности | (Instantaneous) availability function | Вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается |  |
| Коэффициент замыкания на землю | Earth fault factor | Отношение наибольшего фазного напряжения в месте металлического замыкания на землю к напряжению в той же точке при отсутствии замыкания |  |
| Коэффициент запаса электрической прочности диэлектрика | Stock factor | Величина, равная отношению пробивного напряжения диэлектрика к номинальному значению электрического напряжения |  |
| Коэффициент заполнения графика нагрузки электроустановки потребителя | Filling factor | Отношение среднеарифметического значения нагрузки энергоустановки потребителя к максимальному за установленный интервал времени |  |
| Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения (тока) ( Коэффициент искажения) | Distortion factor (of the non-sinusoidal alternating voltage or current) | Величина, равная отношению действующего значения суммы гармонических составляющих к действующему значению основной составляющей переменного напряжения (тока) |  |
| Коэффициент использования установленной мощности электроустановки | Use factor of a power | Отношение среднеарифметической мощности к установленной мощности электроустановки за установленный интервал времени |  |
| Коэффициент мощности | Powers factor | Отношение активной мощности к полной |  |
| Коэффициент неравномерности графика нагрузки энергоустановки потребителя (Коэффициент неравномерности) | Inregular factor | Отношение минимального значения ординаты графика нагрузки потребителя к максимальному за установленный интервал времени |  |
| Коэффициент нулевой последовательности напряжения (тока) | Unbalance factor | Величина, равная отношению напряжения (тока) нулевой последовательности к фазному напряжению (току) прямой последовательности в многофазной системе электроснабжения |  |
| Коэффициент обратной последовательности напряжения (тока) | Unbalance factor | Величина, равная отношению напряжения (тока) обратной последовательности к напряжению (току) прямой последовательности в многофазной системе электроснабжения |  |
| Коэффициент одновременности | Simultaneous factor | Отношение совмещенного максимума нагрузки энергоустановок потребителей к сумме максимумов нагрузки этих же установок за тот же интервал времени |  |
| Коэффициент оперативной готовности | Operational availability function | Вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме плановых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается, и, начиная с этого момента, будет работать безотказно в течение заданного интервала времени |  |
| Коэффициент полезного действия | Efficiency | Отношение полезной мощности к полной мощности |  |
| Коэффициент пульсации напряжения (тока) | Pulsation factor (of the pulsating voltage or current) | Величина, равная отношению наибольшего значения переменной составляющей пульсирующего напряжения (тока) к его постоянной составляющей. Для целей стандартизации допускается относить к номинальному напряжению (току) |  |
| Коэффициент сменности по энергопотреблению (Коэффициент сменности) | Shiftion factor | Отношение годового количества электрической энергии, потребляемой предприятием, к условному годовому потреблению. Под условным годовым потреблением понимают потребление при работе всех смен в режиме наиболее загруженной смены |  |
| Коэффициент сохранения эффективности | Efficiency ratio | Отношение значения показателя эффективности использования объекта по назначению за определенную продолжительность эксплуатации к номинальному значению этого показателя, вычисленному при условии, что отказы объекта в течение того же периода не возникают |  |
| Коэффициент спроса | Demand factor | Отношение совмещенного максимума нагрузки приемников энергии к их суммарной установленной мощности |  |
| Коэффициент технического использования | Steady state availability factor | Отношение математического ожидания суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии за некоторый период эксплуатации к математическому ожиданию суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии и простоев, обусловленных техническим обслуживанием и ремонтом за тот же период |  |
| Коэффициент трансформации | Voltage ratio factor | Отношение напряжения на зажимах двух обмоток в режиме холостого кода |  |
| Коэффициент трансформации трансформатора напряжения | Voltage transformer ratio factor | Отношение напряжений на зажимах первичной и вторичной обмоток при холостом ходе |  |
| Коэффициент трансформации трансформатора тока | Current transformer ratio factor | Отношение первичного тока к вторичному току |  |
| Коэффициент формы кривой переменного напряжения (тока) | Form factor | Величина, равная отношению действующего значения периодического напряжения (тока) к его среднему значению |  |
| Критерий отказа | Failure criterion | Признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния объекта, установленные в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации |  |
| Критерий предельного состояния | Limiting state criterion | Признак или совокупность признаков предельного состояния объекта, установленные нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией |  |
| Критическое напряжение в энергосистеме | Critical voltage in energetic system | Предельное наименьшее значение напряжения в узлах энергосистемы по условиям статической устойчивости |  |
| Лавина напряжения в энергосистеме | Voltage avalanche in energetic system | Явление лавинообразного снижения напряжения вследствие нарушения статической устойчивости энергосистемы и нарастающего дефицита реактивной мощности |  |
| Лавина частоты в энергосистеме | Frequency avalanche | Явление лавинообразного снижения частоты в энергосистеме, вызванного нарастающим дефицитом активной мощности |  |
| Лампа дневного света | Daylight lamp | Лампа, свет которой по своему спектральному составу в видимой области спектра приближается к заданному дневному свету |  |
| Лампа накаливания | Incandescent (electric) lamp | Лампа, в которой свет излучается телом, раскаленным в результате прохождения через него электрического тока Электрическая лампа, в которой свет излучается телом, раскаленным в результате прохождения через него электрического тока |  |
| Линейная электрическая цепь | Line circuit | Электрическая цепь, электрические сопротивления, индуктивности и электрические емкости участков которой не зависят от значений и направлений токов и напряжений в цепи |  |
| Линейный изолятор | Line insulator | Изолятор, предназначенный для работы на линиях электропередачи и на электростанциях |  |
| Линия электропередачи (ЛЭП) | Electric line | Электроустановка, состоящая из проводов, кабелей, изолирующих элементов и несущих конструкций, предназначенная для передачи электрической энергии между двумя пунктами энергосистемы с возможным промежуточным отбором по ГОСТ 19431-84 Электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции, и предназначенная для передачи электрической энергии на расстояние |  |
| Люминесцентная лампа | Fluorescent | Ртутная лампа низкого давления, в которой большая часть света излучается одним или несколькими слоями люминесцирующего вещества, возбуждаемого ультрафиолетовым излучением разряда |  |
| Магистраль заземления (зануления) | То earth main line | Заземляющий (нулевой защитный) проводник с двумя или более ответвлениями |  |
| Магистральная линия электропередачи | Tapped line | Линия электропередачи, от которой отходят несколько ответвлений |  |
| Магнитные потери | Magnetic losses | Потери, возникающие в магнитной системе трансформатора в режиме холостого хода при номинальном напряжении и номинальной частоте |  |
| Магнитный материал | Magnetic material | Материал, обладающий свойствами ферромагнетика или ферримагнетика |  |
| Магнитопровод электротехнического изделия (устройства) | Coil flux guide | Магнитная система электротехнического изделия (устройства) или совокупность нескольких ее частей в виде отдельной конструктивной машины |  |
| Максимальное электрическое реле | Maximum relay | Измерительное электрическое реле, срабатывающее при значениях характеристической величины, больших заданного значения |  |
| Максимальный расцепитель контактного аппарата (Максимальный расцепитель) | Over release of a mechanical switching device | Расцепитель контактного аппарата, вызывающий его срабатывание при значениях воздействующей величины, больших определенного значения |  |
| Максимум нагрузки энергоустановки (группы установок) | Load maximum of a energetic mount | Наибольшее значение нагрузки энергоустановки потребителя (группы энергоустановок) за установленный интервал времени |  |
| Малое напряжение | Slight voltage | Номинальное напряжение не более 42В, применяемое в целях уменьшения опасности поражения электрическим током |  |
| Маневренный режим электростанции (Маневренный режим) | Maneuvred regime | Режим работы электростанции с переменной мощностью в течение установленного интервала времени |  |
| Маслонаполненный кабель | Oil-filled cable | Кабель давления, в котором масло является средой, создающей давление, и который обеспечивает свободное продвижение масла по кабелю |  |
| Масляный выключатель | Oil circuit-breaker | Выключатель, контакты которого размыкаются и замыкаются в масле. Характерными примерами масляных выключателей являются выключатели с малым объемом масла в баке, находящемся под напряжением, и выключатели с большим объемом в заземленном баке |  |
| Масляный трансформатор | Oil transformer | Трансформатор с жидким диэлектриком, в котором основной изолирующей средой и теплоносителем служит трансформаторное масло |  |
| Масса | Chassis; frame | Проводящее тело, потенциал которого принят за базовый |  |
| Мачтовая (трансформаторная) подстанция | Pole-mounted substation | Открытая трансформаторная подстанция, оборудование которой установлено на одной или нескольких опорах линии электропередачи, не требующая наземных ограждений |  |
| Межсистемный переток | Power intersystem transfer | Мощность, передаваемая по межсистемным связям |  |
| Межсистемная связь (энергосистем) | Interconnection (of power system) | Одна или несколько линий электропередачи, непосредственно соединяющие разные энергосистемы по ГОСТ 2102775 |  |
| Межсистемная связь энергосистем (Межсистемная связь) | Interconnection | Участок линии электропередачи, непосредственно соединяющий электростанции или подстанции разных энергосистем |  |
| Минеральная изоляция | Mineral insulation | Сплошная изоляция из минерального порошка |  |
|  |  | Изоляция, состоящая из прессованного минерального порошка |  |
| Минимальное электрическое реле | Minimum relay | Измерительное электрическое реле, срабатывающее при значениях характеристической величины, меньших заданного значения |  |
| Минимальный расцепитель | Minimum mechanical switching device | Расцепитель, вызывающий срабатывание аппарата при значениях воздействующей величины, меньших определенного значения. В зависимости от вида воздействующей величины применяют термины «минимальный расцепитель напряжения», «минимальный расцепитель тока» и др. |  |
| Минимум нагрузки энергосистемы | Load minimum of the energetic system | Наименьшее значение активной нагрузки за определенный период времени |  |
| Мнемоническая схема электростанции (подстанции, электрической сети) | Mimic diagram | Совокупность элементов и устройств отображения информации, представляющая в наглядном виде электрическую схему электростанции (подстанции, электрической сети) и состояние коммутационных аппаратов, которой могут быть приданы функции управления |  |
| Многожильный кабель (провод, шнур) | Multi conductor cable | Кабель (провод, шнур), в котором число жил более трех |  |
| Многофазная цепь | Polyphase circuit | Многофазная система электрических цепей, в которой отдельные фазы электрически соединены друг с другом |  |
| Многотарифный счетчик | Manytariffed meter | Счетчик, снабженный несколькими счетными механизмами, приводимыми в движение в течение строго определенных интервалов времени, которым соответствуют различные тарифы |  |
| Многофазное электротехническое устройство (Многофазное устройство) | Polyphase device | Электротехническое устройство, предназначенное для включения в многофазную систему этих цепей |  |
| Многофазный источник питания (напряжения) | Polyphase (voltage) source | Источник, дающий два или несколько переменных напряжений одной и той же частоты, которые отличаются друг от друга постоянным сдвигом фаз; обычно их амплитуды и формы волн подобны |  |
| Многоэлементный изолятор | Multielement insulator | Изолятор, изоляционная часть которого состоит из двух или более дисков или изоляционных частей в форме колокола или тарелки, с ребрами, соединенных между собой и с арматурой. Данный термин относится и к опорным изоляторам типа мультиконов, состоящим из нескольких элементов |  |
| Монтажная панель | Assemble panel | Плита, служащая для размещения комплектующих элементов и предназначенная для установки в низковольтном комплектном устройстве |  |
| Мощность потерь конденсатора | Capacitor power of losses | Активная мощность, потребленная конденсатором при переменном напряжении, включая потери в предохранителях и разрядных резисторах, встроенных в конденсатор |  |
| Мощность ступени | Stage power | Значение мощности, на которую можно изменить мощность конденсаторной установки в пределах суммарной мощности |  |
| Мощность электроустановки (группы электроустановок) | Installation power | Суммарная активная мощность, отдаваемая в данный момент времени генерирующей электроустановкой (группой электроустановок) приемникам электрической энергии, включая потери в электрических сетях |  |
| Нагревостойкость диэлектрика Теплостойкость, температуростойкость, термостойкость | Dielectric steady to heat | Способность диэлектрика выдерживать воздействие повышенной температуры в течение времени, сравнимого со сроком нормальной эксплуатации, без недопустимого ухудшения его свойств. В зависимости от значений допустимых в эксплуатации температур, диэлектрики различаются по классам нагревостойкости |  |
| Нагрузка | Load | 1) Устройство, потребляющее мощность 2) Мощность, потребляемая устройством |  |
| Нагрузка энергоустановки потребителя ( Нагрузка потребителя ) | Energetical mount of a consumer load | Значение мощности или количества тепла, потребляемых энергоустановкой в установленный момент времени |  |
| Нагрузочная способность трансформатора | Load ability | Совокупность допустимых нагрузок и перегрузок трансформатора |  |
| Нагрузочный реактор | Load reactor | Реактор, предназначенный для использования в качестве индуктивной нагрузки при испытаниях электротехнических устройств |  |
| Нагрузочный резерв мощности энергосистемы (Нагрузочный резерв мощности) | Power loadable reserve | Резерв мощности, необходимый для восприятия случайных колебаний нагрузки и регулирования частоты в энергосистеме |  |
| Надежность | Reliability; dependability | Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования. Надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтнопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств |  |
| Надежность работы энергосистемы | Energetic system reliability | Способность энергосистемы обеспечивать бесперебойность энергоснабжения потребителей и поддержание в допускаемых пределах показателей качества электроэнергии и тепла |  |
| Назначенный ресурс | Assigned operating time | Суммарная наработка, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния |  |
| Назначенный срок службы | Assigned life time | Календарная продолжительность эксплуатации, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его технического состояния |  |
| Назначенный срок хранения | Assigned storage time | Календарная продолжительность хранения, при достижении которой хранение объекта должно быть прекращено независимо от его технического состояния |  |
| Напряжение дуги | Arc voltage | Падение напряжения между контактом дуги с электродным концом и шихтой (или с другим электродным концом). С учетом падения напряжения на аноде и катоде |  |
| Напряжение короткого замыкания трансформатора (Напряжение короткого замыкания) | Voltage of the short circuit | Напряжение короткого замыкания пары обмоток для двухобмоточного и три значения напряжения короткого замыкания для трех пар обмоток: высшего и низшего, высшего и среднего, среднего и низшего напряжения - для трехобмоточного трансформатора |  |
| Напряжение нулевой последовательности | Residual voltage | Сумма мгновенных значений трехфазных напряжений в трехфазной системе |  |
| Напряжение относительно земли | Voltage concerning to earth | Напряжение относительно точки земли, находящейся вне зоны растекания тока замыкания на землю |  |
| Напряжение прикосновения | Touch voltage | Напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек |  |
|  |  | Напряжение, появляющееся на теле человека при одновременном прикосновении к двум точкам проводников или проводящих частей, в том числе при повреждении изоляции |  |
| Напряжение смещения нейтрали | Neutral point displacement voltage | Напряжение между реальной или искусственной нейтралью и землей или корпусом электротехнического оборудования |  |
| Напряжение шага | Step voltage | Напряжение между двумя точками цепи тока находящимися одна от другой на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек |  |
| Напряженность электрического поля | Electrical field strength | Эффективное значение синусоиды, имеющей амплитуду, равную большей полуоси эллипса, описываемого вектором напряженности в данной точке Векторная величина, характеризующая электрическое поле и определяющая силу, действующую на заряженную частицу со стороны электрического поля. Напряженность электрического поля численно равна отношению силы, действующей на заряженную частицу, к ее заряду и имеет направление силы, действующей на частицу с положительным зарядом |  |
| Наработка | Operating time | Продолжительность или объем работы объекта |  |
| Наработка до отказа | Operating time to failure | Наработка объекта от начала эксплуатации до возникновения первого отказа |  |
| Наработка между отказами | Operating time between failures | Наработка объекта от окончания восстановления его работоспособного состояния после отказа до возникновения следующего отказа |  |
| Нарушение питающей сети переменного тока | Supplying circuit breach | Любое изменение питания электрической энергией, которое может вызвать неправильные условия эксплуатации нагрузки |  |
| Натяжная подвеска | Shackle insulator | Изолирующая подвеска, предназначенная для натяжения токоведущих элементов |  |
| Небаланс напряжений (токов) | Nonbalance voltages (currents) | Отличие по модулю значения хотя бы одного из фазных или линейных напряжений (токов) многофазной системы электроснабжения от значений напряжений (токов) других фаз |  |
| Невключенный резерв мощности энергосистемы ( Невключенный резерв ) | Power unswitch on reserve | Мощность неработающих исправных агрегатов электростанций энергосистемы |  |
| Невосстанавливаемый объект | Nonrestorable item | Объект, для которого в рассматриваемой ситуации проведение восстановления работоспособного состояния не предусмотрено в нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации |  |
| Независимый отказ | Primary failure | Отказ, не обусловленный другими отказами |  |
| Независимый расцепитель | Shunt release | Расцепитель, вызывающий срабатывание коммутационного аппарата при включении его реагирующего органа другим аппаратом в электрическую цепь с заданными параметрами |  |
| Неисправное состояние (Неисправность) | Fault; faulty state | Состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации |  |
| Нейтраль | Neutral point | Общая точка соединенных в звезду фазных обмоток (элементов) электрооборудования |  |
| Нейтраль обмотки | Winding neutral | Общая точка обмотки фаз трехфазного или многофазного трансформатора, соединяемых в «звезду» или «зигзаг» |  |
| Нейтральный проводник ( N ) | Neutral conductive | Проводник, соединенный с нейтральной точкой сети, и может быть использован для передачи электрической энергии |  |
| Немагнитный зазор электротехнического изделия (устройства) ( Зазор ) | Air gap | Промежуток в магнит ной цепи электротехнического изделия (устройства), заполненный немагнитным материалом |  |
| Ненормальный режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) | Work abnormal regime | Режим работы электротехнического изделия (электротехнической устройства, электрооборудования), при котором, значение хотя бы одного из параметров режима выходит за пределы наибольшего или наименьшего рабочего значения |  |
| Необслуживаемый объект | Nonmaint-ainable item | Объект, для которого проведение технического обслуживания не предусмотрено нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией |  |
| Неотпускающий ток | Inreleasing (Trapping) current | Электрический ток, выливающий при прохождении через человека непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник |  |
| Непрерывное питание нагрузки | Load uninterrupted supply | Питание нагрузки при значениях напряжения и частоты в пределах нормированных допусков в установившемся и переходном режимах и при искажениях и перерывах питания в пределах, допустимых для нагрузки |  |
| Неработоспособное состояние (Неработоспособность) | Down state | Состояние объекта, при котором значения хотя бы одного параметра характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации |  |
| Неремонтируемый объект | Nonrepairable item | Объект, ремонт которого не возможен или не предусмотрен нормативно-технической, ремонтной и (или) конструкторской (проектной документацией |  |
| Несимметричный режим многофазной системы электроснабжения (Несимметричный режим) | Asymmetrical regime | Режим работы многофазной системы электроснабжения, при котором фазные напряжение или токи не образуют симметричных многофазных систем |  |
| Нетоковедущая часть | Inconductor | Токопроводящая часть электрического оборудования, доступная непосредственному прикосновению, которая обычно не находится под напряжением, но может оказаться под напряжением в случае повреждения |  |
| Низковольтное комплектное устройство | Low-voltage switchgear | Совокупность низковольтных аппаратов, устройств управления, измерения, сигнализации, защиты, регулирования и т.п., смонтированных на единой конструкторской основе со всеми внутренними элементами и механическими соединениями и конструктивными элементами |  |
| Низшее напряжение трансформатора | Transformer lower voltage | Наименьшее из номинальных напряжений обмоток трансформатора |  |
| Номинальная величина | Nominal value | Значение величины, применяемое для обозначения или идентификации компонента, устройства или материала |  |
| Номинальная мощность конденсатора | Capacitor nominal power | Реактивная мощность, на которую рассчитан конденсатор, при номинальном напряжении, номинальной емкости и номинальной частоте |  |
| Номинальное напряжение | Nominal voltage | Напряжение, на которое рассчитана электроустановка (или ее часть) |  |
| Номинальные данные трансформатора | Transformer nominals | Указанные изготовителем параметры трансформатора (например, частота, мощность, напряжение, ток), обеспечивающие его работу в условиях, установленных нормативным документом и являющиеся основой для определения условий изготовления, испытаний, эксплуатации |  |
| Номинальный режим | Rating | Совокупность расчетных величин и условий работы |  |
| Номинальный режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) | Device rating | Режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования), при котором значения каждого из параметров режима равны номинальным |  |
| Номинальный режим трансформатора | Transformer rating | Режим работы трансформатора на основном ответвлении при номинальных значениях напряжения, частоты, нагрузки и номинальных условиях места установки и охлаждающей среды |  |
| Номинальный термический срок службы изоляции | Rated thermal current | Термический срок службы изоляции при постоянной температуре наиболее нагретой точки изоляции, равной допустимой температуре для данного изоляционного материала |  |
| Номинальный ток включения | Rated current | Наибольшее допустимое мгновенное значение тока при включении данной электроустановки при заданных условиях |  |
| Номинальный ток динамической стойкости | Rated dinamic current | Наибольшее мгновенное значение первичного тока, которое трансформатор тока может выдерживать при короткозамкнутой вторичной обмотке без электрических или механических повреждений из-за возникающих электромагнитных воздействий |  |
| Номинальный ток термической стойкости | Rated short time thermal current | Действующее (эффективное) значение тока, термическое действие которого должна выдерживать данная электроустановка в течение заданного времени без повреждений, нарушающих ее работоспособность |  |
| Номинальный ударный ток короткого замыкания | Rated blow short current | Ударный ток короткого замыкания, динамическое действие которого должна выдерживать электроустановка без повреждений, нарушающих ее работоспособность |  |
| Норма качества электрической энергии (Норма качества) | Quality norm | Установленное предельное значение показателя качества электрической энергии |  |
| Нормальный режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) | Device normal regime of work | Режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования), характеризующийся рабочими значениями всех параметров |  |
| Нормальный режим работы энергосистемы (Нормальный режим энергосистемы) | Energetical system normal regime of work | Режим работы энергосистемы, при котором обеспечивается снабжение электрической энергией всех потребителей при поддержании ее качества в установленных пределах |  |
| Нормированный ток длительного нагрева | Rated continuous thermal current | Ток, который может длительное время протекать по первичной обмотке при вторичной обмотке, присоединенной к номинальной нагрузке, не вызывая превышения температуры сверх установленных значений |  |
| Нулевая жила | Zero conductor | Основная жила, предназначенная для присоединения к заземленной или незаземленной нейтрали источника тока |  |
| Нулевой защитный проводник (РЕ) | Zero protective conductor | Проводник, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтральной точкой обмотки источника тока или ее эквивалентом. Проводник в электроустановках напряжением до 1 кВ, соединяющий зануляемые части с глухозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока |  |
| Нулевой рабочий проводник ( N ) | Zero working conductor | Проводник, используемый для питания приемников электрической энергии и соединения одного из их выводов с заземленной нейтралью электроустановки |  |
| Обводная цепь | By-pass circuit | Независимая электрическая цепь, позволяющая осуществлять питание приемников от сети переменного тока с обходом преобразователей. Питание приемников путем обводной цепи может быть как основным, так и резервным |  |
| Область устойчивости энергосистемы | Stability district | Зона значений параметров режима энергосистемы, в которой устойчивость ее при данном возмущении обеспечена |  |
| Обмотка | Winding | Совокупность витков или катушек, выполняющих определенную функцию в электротехническом устройстве |  |
| Оболочка электротехнического изделия (устройства) | Enclosure | Часть или совокупность частей электротехнического изделия (устройства), окружающая его внутренние части и предназначенная для отделения их от внешней среды |  |
| Обслуживаемый объект | Maintainable item | Объект, для которого проведение технического обслуживания предусмотрено нормативно-технической документацией и (или) конструкторской (проектной) документацией |  |
| Обходная система сборных шин | Transfer busbar | Система сборных шин, предназначенная для переключения на нее присоединений на время ремонта их коммутационного или другого оборудования |  |
| Объединенная энергосистема | United energetical system | Совокупность нескольких энергетических систем, объединенных общим режимом работы, имеющая общее диспетчерское управление как высшую ступень управления по отношению к диспетчерским управлениям входящих в нее энергосистем |  |
| Огибающая среднеквадратичных значений напряжения | Power supply of voltage envelope | Ступенчатая временная функция, образованная среднеквадратичными значениями напряжения, дискретно определенными на каждом полупериоде напряжения основной частоты |  |
| Ограждение | Enclosure | Элемент, обеспечивающий защиту от прямого контакта в любом направлении (минимум IP 2 X ) и от электрической дуги, возникающей при срабатывании коммутационных аппаратов или других подобных устройств |  |
| Однолинейная схема электростанции (подстанции) | Power station (substation) single-line diagram | Схема соединения электрической части электростанции (подстанции), в которой многофазные связи показаны для одной фазы |  |
| Однополюсное прикосновение | Single-pole touch | Прикосновение к полюсу электроустановки, находящейся под напряжением |  |
| Однофазное электротехническое изделие (устройство) | Single-phase device | Электротехническое изделие (устройство), предназначенное для включения в однофазную электрическую цепь и не предназначенное для преобразования числа фаз |  |
| Однофазный режим работы вращающейся электрической машины | Electrical rotating machinery single-phase regime | Анормальный режим работы многофазной вращающейся электрической машины от источника или на приемник однофазного тока |  |
| Ожидаемый ток | Prospective current | Ток, который был бы в цепи, если бы каждый полюс коммутационного аппарата был заменен проводником с пренебрежимо малым полным сопротивлением |  |
| Опасная зона | Dangerous zone | Пространство, в котором возможно воздействие на работающего опасного и (или) вредного производственных факторов |  |
| Оплетка | Braid | Защитный покров из переплетенных прядей металлического или неметаллического материала |  |
| Опорная подстанция | Master substation | Электрическая подстанция, с которой дистанционно управляются другие подстанции электрической сети и контролируется их работа |  |
| Опорный изолятор | Indoor post insulator | Изолятор, используемый в качестве жесткой опоры для электротехнического устройства или отдельных его частей |  |
| Определение КПД по отдельным потерям | Calculation of efficiency from summation of losses | Косвенное определение КПД по результатам измерения каждого вида потерь в отдельности |  |
| Определение КПД через суммарные потери | Calculation of efficien су from total losses | Косвенное определение КПД па результатам измерения суммарных потерь |  |
| Опыт по проверке порядка следования фаз | Phase-sequence test | Определение правильности порядка следования фаз многофазной обмотки |  |
| Орешковый изолятор | Nut insulator | Изолятор, имеющий пазы или отверстия, расположенные под углом 90 град, один относительно другого, предназначенные для крепления электрических проводов |  |
| Осветительная арматура | Illumination | Светотехническая арматура осветительных приборов |  |
| Основная изоляция | Main isolant | Изоляция токоведущих частей, предназначенная для основной защиты от поражения электрическим током |  |
| Остаточное напряжение конденсатора | Capacitor rest voltage | Напряжение на выводах конденсатора в определенный момент после отключения от сети |  |
| Остаточный ресурс | Residual life | Суммарная наработка объекта от момента контроля его технического состояния до перехода в предельное состояние |  |
| Ответвление (от линии электропередачи) | Branch line | Линия электропередачи, присоединенная одним концом к другой линии электропередачи в промежуточной точке |  |
| Отдача аккумулятора по энергии (отдача энергии) | Energy throughput | Величина, определяемая отношением энергии, отдаваемой аккумулятором, к энергии, затраченной при его заряде |  |
| Отклонение напряжения | Voltage deviation | Величина, равная разности между значением напряжения в данной точке системы электроснабжения в рассматриваемый момент времени и его номинальным или базовым значением |  |
| Отклонение частоты | Frequency deviation | Величина, равная разности между значением частоты в системе электроснабжения в рассматриваемый момент времени и ее номинальным или базовым значением |  |
| Открытая подстанция | Outdoor substation | Электрическая подстанция, оборудование которой расположено на открытом воздухе |  |
| Открытая проводящая часть | Outdoor conductor | Нетоковедущая часть, доступная прикосновению человека, которая может оказаться под напряжением при нарушении изоляции токоведущих частей. Под нетоковедущей частью понимают токопроводящую часть электроустановки, не находящуюся в процессе ее работы под рабочим напряжением, но в случае нарушения изоляции токоведущей части относительно земли могущую оказаться под напряжением |  |
| Открытое распределительное устройство (ОРУ) | Outdoor switching substation | Электрическое распределительное устройство, оборудование которого расположено на открытом воздухе |  |
| Открытое электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) | Outdoor device | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), оболочка которого не имеет специальной защиты персонала от прикосновения к токоведущим частям, находящимся внутри оболочки защиты от проникновения твердых инородных тел и (или) жидкости |  |
| Открытый аккумулятор | Outdoor storage-battery | Аккумулятор, в котором газообразные продукты электролиза во время заряда не удерживаются внутри аккумулятора и электролит которого непосредственно соединен с атмосферой |  |
| Относительные потери | Relative losses | Отношение потерь холостого хода, потерь короткого замыкания или суммарных потерь трансформатора к его номинальной мощности |  |
| Отпускающий ток | Releasing current | Электрический ток, не вызывающий при прохождении через тело человека непреодолимых судорожных сокращений мышц руки, в которой зажат проводник |  |
| Охрана труда | Protection of labour | Система законодательных актов, социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающая безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда |  |
| Ощутимый ток | Feeling current | Электрический ток, вызывающий при прохождении через организм ощутимые раздражения |  |
| Падение напряжения | Voltage fall | Напряжение на участке электрической цепи или ее элементе |  |
| Пакетный выключатель | Packet switch | Выключатель с ручным приводом вращательного движения, собранный из отдельных блоков-пакетов, каждый из которых имеет коммутирующее устройство |  |
| Параллельная работа трансформаторов | Transformers parallel work | Работа двух или нескольких трансформаторов при параллельном соединении не менее чем двух основных обмоток одного из них с таким же числом основных обмоток другого трансформатора (других трансформаторов) |  |
| Параметр потока отказов | Failure intensity | Отношение математического ожидания числа отказов восстановленного объекта за достаточно малую его наработку к значению этой наработки |  |
| Параметр электрической энергии | Electro-energy parameter | Величина, количественно характеризующая какое-либо свойство электрической энергии. Под параметрами электрической энергии понимают напряжение, частоту, форму кривой электрического тока |  |
| Пассивное состояние готовности к работе | Passive (unfavourable) state | Состояние готовности к работе, при котором нагрузка питается в основном от сети переменного тока при помощи обводной цепи. В случае пропадания напряжения сети в работу включается инвертор и аккумуляторная батарея поддерживает непрерывность поставки энергии для приемника |  |
| Первичная обмотка трансформатора | Transformer primary winding | Обмотка, через которую протекает ток, подлежащий трансформации |  |
| Первичная обмотка трансформатора напряжения | Voltage transformer primary winding | Обмотка, к которой прикладывается напряжение, подлежащее трансформации |  |
| Первичная обмотка трансформатора тока | Current transformer primary winding | Обмотка, через которую протекает ток, подлежащий трансформации |  |
| Первичное напряжение (трансформатора напряжения) | Primary voltage | Напряжение, приложенное к первичной обмотке трансформатора напряжения |  |
| Первичный ток трансформатора тока | Primary current | Ток, протекающий по первичной обмотке трансформатора тока |  |
| Перегрузка | Overload | Превышение реальной нагрузки над номинальной.Термин «Перегрузка» не должен употребляться как синоним тока перегрузки |  |
| Перегрузка трансформатора | Transformer overload | Нагрузка трансформатора, при которой расчетный износ изоляции обмоток, соответствующий установившимся превышениям температуры, превосходит износ, соответствующий номинальному режиму работы |  |
| Перегрузка электротехнического изделия (устройства) | Electrical product overload | Превышение фактического значения мощности или тока электротехнического изделия (устройства) над номинальным значением |  |
| Передаточное число | Transfer number | Величина, обратная постоянной счетчика, выражающая соотношение между числом оборотов подвижной части и энергией, учитываемой счетчиком: в оборотах на киловатт-час об/[(кВт × ч)] - для счетчиков активной энергии; в оборотах на киловар-час об/[(квар × ч)] - для счетчиков реактивной энергии |  |
| Передвижное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) | Portable equipment | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), которое допускает перемещение от одного места установки к другому без нарушения его готовности к работе и (или) во время работы |  |
| Перезаряд | Overcharge | Продолжение заряда аккумулятора или аккумуляторной батареи после достижения состояния полной заряженности |  |
| Переключатель | Chance-over switching | Коммутационный аппарат, предназначенный для переключения электрических цепей |  |
| Переключение | Chance-over switching | Изменение одной совокупности соединений в другую |  |
| Перекрытие | Over - discharge | Полный разряд в газовом или жидком диэлектрике вдоль поверхности твердой изоляции |  |
| Перемежающийся отказ | Intermittent failure | Многократно возникающий самоустраняющийся отказ одного и того же характера |  |
| Переменная составляющая напряжения в цепи постоянного тока | Voltage varying component | Эффективное значение переменной составляющей напряжения на зажимах питания инверторов, вызванное переменной составляющей тока, потребляемого инвертором, и тока зарядки аккумуляторной батареи, выраженное в процентах по отношению к значению постоянной составляющей напряжения |  |
| Переменный электрический ток | Varying current | Электрический ток, изменяющийся с течением времени.Аналогично определяются переменные ЭДС, напряжение, магнитодвижущая сила, магнитный поток и т.д. |  |
| Перенапряжение | Overvoltage | Напряжение, величина которого превышает наибольшее допустимое значение |  |
| Перенапряжение в системе электроснабжения | Overvoltage | Превышение напряжения над наибольшим рабочим напряжением, установленным для данного электрооборудования |  |
| Переносное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) | Hand-held equipment | Передвижное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), предназначенное для перемещения вручную или во вьюках или которое можно переносить вручную в процессе работы |  |
| Переходная муфта | Transition joint | Устройство, обеспечивающее соединение между двумя кабелями, имеющими изоляцию разных типов |  |
| Переходный режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) | Transient state of a device | Режим перехода от одного установившегося режима работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) к другому |  |
| Переходный режим работы энергосистемы | Transient state of a system | Режим работы энергосистемы, при котором скорости изменения параметров настолько значительны, что они должны учитываться при рассмотрении конкретных практических задач |  |
| Переходный процесс в электрической цепи | Transition process in circuit | Электромагнитный процесс, возникающий в электрической цепи при переходе от одного установившегося режима к другому |  |
| Плавкий элемент | Fuse - element | Часть заменяемого элемента, предназначенная для расплавления под воздействием тока, превышающего некоторое определенное значение в течение определенного времени |  |
| Пленочная изоляция | Film isolant | Изоляция из синтетических пленок |  |
| Поверхностный пробой | Surface puncture | Пробой твердого диэлектрика по его поверхности в газе или жидкости |  |
| Повреждение | Fault ; damage | Случайное изменение, нарушающее нормальный режим работы |  |
|  |  | Событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния |  |
| Повторные типовые испытания | Duplicate tests | Испытания, проводимые на машине того же типа и конструкции, как и машина, ранее прошедшая типовые испытания с целью установления соответствия данных машины первоначальному проекту |  |
| Повышающий трансформатор | Raised transformer | Трансформатор, у которого первичной обмоткой является обмотка низшего напряжения |  |
| Под нагрузкой | On load | Работа устройства или цепи, которые отдают полезную мощность |  |
| Под напряжением | Life | Термин, применяемый к устройству или цепи, находящейся под напряжением |  |
| Подвесной изолятор | Hanger insulator | Линейный изолятор, предназначенный для подвижного крепления токоведущих элементов к несущим конструкциям или объектам |  |
| Подстанция электрическая (ПС) | Substation (of a power system) | Электроустановка, предназначенная для приема, преобразования и распределения электрической энергии, состоящая из трансформаторов или других преобразователей электрической энергии, устройств управления, распределительных и вспомогательных устройств по ГОСТ 19431-84 |  |
| Показатель использования установленной мощности электростанции (Показатель использования) | Use index | Отношение произведенной электростанцией электрической энергии за установленный интервал времени к установленной мощности электростанции.Показатель использования обычно выражают в часах за год |  |
| Показатель качества электрической энергии | Quality measure | Величина, характеризующая качество электрической энергии по одному или нескольким ее параметрам |  |
| Показатель надежности | Reliability measure | Количественная характеристика одного или нескольких свойств, составляющих надежность объекта |  |
| Полезная мощность | Output power | Мощность, отдаваемая устройством в определенной форме и для определенной цели |  |
| Полный резерв мощности энергосистемы (Полный резерв мощности) | Power full reserve | Резерв активной мощности, равный разности между располагаемой мощностью энергосистемы и нагрузкой ее в момент годового максимума при нормальных показателях качества электроэнергии и с учетом сальдо перетоков |  |
| Полупроводник | Semiconductor | Вещество, основным свойством которого является сильная зависимость его электропроводности от воздействия внешних факторов |  |
| Полупроводниковый компенсатор реактивной мощности | Reactive power semiconductor condenser (compensator) | Полупроводниковый преобразователь электроэнергии, предназначенный для улучшения качества электроэнергии в сети переменного тока путем уменьшения сдвига первой гармоники тока и уменьшения искажений формы кривой тока или напряжения сети. В зависимости от видов исполнения полупроводниковых приборов вместо слова «полупроводниковый» допускается применять «диодный», «транзисторный», «тиристорный» |  |
| Полупроводниковый преобразователь электроэнергии | Semiconductor power converters | Устройство, основанное на применении полупроводниковых приборов, обеспечивающих изменение одного или нескольких параметров электрической энергии. В зависимости от вида использованных полупроводниковых приборов вместо слова «полупроводниковый» допускается применять «диодный», «транзисторный», «тиристорный» |  |
| Поляризованное реле | Polarized relay | Электрическое реле постоянного тока, изменение состояния которого зависит от полярности его входной воздействующей величины |  |
| Понижающий трансформатор | Lowing transformer | Трансформатор, у которого первичной обмоткой является обмотка высшего напряжения |  |
| Пониженное напряжение | Low voltage | Напряжение, значение которого меньше допустимого для нормальной работы электротехнических изделий (устройств) и электрооборудования |  |
| Поражающий ток | Striking current | Ток, проходящий через тело человека или домашнего животного, характеристики которого могут обусловить патофизиологические воздействия или вызвать травму |  |
| Пороговый неотпускающий ток | Pickup inreleasing current | Наименьшее значение неотпускающего тока |  |
| Пороговый ощутимый ток | Pickup perceptible current | Наименьшее значение ощутимого тока |  |
| Пороговый фибрилляционный ток | Pickup current | Наименьшее значение фибрилляционного тока |  |
| Посадка напряжения | Voltage depression | Внезапное значительное снижение напряжения в системе электроснабжения |  |
| Последствия отказа | Failure effect | Явления, процессы, события и состояния, обусловленные возникновением отказа объекта |  |
| Постепенный отказ | Gradual failure | Отказ, возникающий в результате постепенного изменения значений одного или нескольких параметров объекта |  |
| Постоянная счетчика | Meter constant | Величина, выражающая соотношение между учтенной счетчиком энергией и соответствующим числом оборотов подвижной части в ватт-часах (Вт × ч/об) - для счетчиков активной энергии; в вар-часах вар × ч/об) - для счетчиков реактивной энергии |  |
| Постоянный электрический ток | Permanent current | Электрический ток, не изменяющийся во времени. Аналогично определяются постоянные ЭДС, напряжение, магнитодвижущая сила, магнитный поток и т.д. |  |
| Потери | Losses | Разность между потребляемой мощностью и полезной мощностью какой-либо системы или устройства |  |
| Потери трансформатора | Transformer losses | Активная мощность, расходуемая в магнитной системе, обмотках и других частях трансформатора при различных режимах работы |  |
| Потеря напряжения в системе электроснабжения (Потеря напряжения) | Voltage loss | Величина, равная разности между установившимися значениями действующего напряжения, измеренными в двух точках системы электроснабжения |  |
| Потребитель электрической энергии (Потребитель) | Consumer | Предприятие, организация, территориально обособленный цех, строительная площадка, квартира, у которых приемники электрической энергии присоединены к электрической сети и используют электроэнергию |  |
|  |  | Юридическое или физическое лицо, осуществляющее пользование электрической энергией (мощностью) |  |
| Потребляемая мощность | Input power | Общая мощность, получаемая устройством или совокупностью устройств |  |
| Поясная изоляция | Inner covering | Изоляция, входящая в состав сердечника и наложенная поверх скрученных или нескрученных изолированных жил |  |
|  |  | Изоляционное покрытие, расположенное поверх совокупности изолированных скрученных жил (и заполнителей, если они есть) многожильного кабеля и поверх которого накладывается защитный покров |  |
| Предельно допустимый уровень отпускающего тока | Maximum permissible level | Наибольшее допустимое значение отпускающего тока |  |
| Предельное состояние | Limiting state | Состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно |  |
| Предохранитель | Fuse | Устройство, которое путем разрушения одного или нескольких специально предназначенных элементов размыкает цепь, в которую оно включено, отключая ток, когда он превышает заданное значение в течение достаточного времени; предохранитель содержит все детали, которые образуют комплектное устройство |  |
| Предохранитель-выключатель | Fuse - switch | Выключатель нагрузки, у которого функцию подвижной контакт детали выполняет плавкая вставка или сборочная единица, содержащая плавкую вставку Предохранитель, выполняющий функцию выключателя при взаимном перемещении деталей |  |
| Предохранитель-разъединитель | Fuse - disconnector | Разъединитель, у которого функцию подвижной контакт-детали выполняет плавкая вставка или сборочная единица, содержащая плавкую вставку. Предохранитель, выполняющий функции разъединителя при взаимном перемещении деталей |  |
| Преобразование электрической энергии | Conversion of electricity | Изменение рода тока, напряжения, частоты или числа фаз |  |
| Преобразовательная подстанция | Converter substation | Электрическая подстанция, предназначенная для преобразования рода тока или его частоты |  |
| Преобразователь фаз | Phase converter | Машина для преобразования мощности системы переменного тока, имеющей заданное число фаз, в систему с другим числом фаз, но той же частоты |  |
| Преобразователь частоты | Frequency converter | Машина, преобразующая переменной ток одной частоты в переменный ток другой частоты Преобразователь электрической энергии, который преобразует электрическую мощность с изменением частоты |  |
| Преобразователь электрической энергии (Преобразователь электроэнергии) | Electricity converter | Электротехническое изделие (устройство), преобразующее электрическую энергию с одними значениями параметров и (или) показателей качества в электрическую энергию с другими значениями параметров и (или) показателей качества |  |
| Приемник электрической энергии | Receiver | Устройство, в котором происходит преобразование электрической энергии в другой вид энергии для ее использования |  |
| Приемосдаточное испытание | Acceptance test | Испытание, имеющее целью доказать заказчику, что устройство отвечает техническим условиям |  |
| Приемочное испытание | Comissioning test | Испытание устройства или аппаратуры, выполняемое на месте установки и предназначенное для проверки правильности установки и работы |  |
| Принципиальная электрическая схема электростанции (подстанции) | Principle circuit scheme | Схема, отображающая состав оборудования и его связи, дающая представление о принципе работы электрической части электростанции (подстанции) |  |
| Присоединение (электрического) распределительного устройства | Feeder bay | Часть распределительного устройства, относящаяся к трансформатору, генератору или другой цепи |  |
| Присоединенная мощность электроустановки (Присоединенная мощность) | Connection power | Сумма номинальных мощностей трансформаторов и приемников электрической энергии потребителя, непосредственно подключенных к электрической сети |  |
| Причина отказа | Failure cause | Явления, процессы, события и состояния, вызвавшие возникновение отказа объекта |  |
| Пробивное напряжение диэлектрика | Dielectric puncture voltage | Минимальное, приложенное к диэлектрику электрическое напряжение, приводящее к его пробою |  |
| Пробой | Puncture (of an insulator) | Явление образования в диэлектрике проводящего канала под действием электрического поля. Полный разряд в твердом диэлектрике. Разряд в твердом изоляционном материале изолятора, вызывающий полную потерю его диэлектрической прочности |  |
| Провал напряжения | Voltage dip (voltage fall) | Внезапное значительное снижение напряжения в системе электроснабжения с последующим его восстановлением Внезапное понижение напряжения в точке электрической сети ниже 0,9 U ном , за которым следует восстановление напряжения до первоначального или близкого к нему уровня через промежуток времени от десяти миллисекунд до нескольких десятков секунд |  |
| Проводник | Conductive | Вещество, основным электрическим свойством которого является электропроводность |  |
| Прожектор | Projector | Световой прибор с отражателем и (или) преломителем, предназначенным для получения большой силы света в ограниченном телесном угле |  |
| Производственный отказ | Manufacturing failure | Отказ, возникающий по причине, связанной с несовершенством или нарушением установленного процесса изготовления или ремонта, выполняемого на ремонтном предприятии |  |
| Промышленные испытания | Performance tests | Испытания, требуемые для определения характеристик машины и выявления ее соответствия техническим условиям |  |
| Промышленный электронагрев | Industrial electroheat | Электронагрев, применяемый в промышленности |  |
| Пропитанная бумажная изоляция | Impregnate paper isolant | Многослойная изоляция из лент кабельной бумаги и изоляционного пропиточного состава |  |
| Проходной изолятор | Insulating bushing | Изолятор, обеспечивающий переход проводника через неизоляционную стенку Изолятор, предназначенный для провода токоведущих элементов через стенку, имеющую другой электрический потенциал |  |
| Пульсация напряжения (тока) | Voltage (current) pulse | Процесс периодического или случайного изменения постоянного напряжения (тока) относительно его среднего уровня в установившемся режиме работы источника, преобразователя электрической энергии или системы электроснабжения |  |
| Пульсирующий электрический ток | Pulsing current | Периодический электрический ток, не изменяющий своего направления. Аналогично определяются пульсирующие напряжение, ЭДС, магнитодвижущая сила, магнитный поток, электрический заряд и т.д. |  |
| Пускатель | Starter | Комбинация всех коммутационных средств, необходимых для пуска и остановки двигателя в сочетании с надлежащей защитой от перегрузок. Пускатели могут различаться от способа обеспечения усилия, необходимо для замыкания главных контактов |  |
| Пусковой реостат | Starting rheostat | Коммутационный электрический аппарат, предназначенный для пуска электродвигателей путем изменения величины вводимого в цепь сопротивления резисторов, являющихся частью этого аппарата |  |
| Путевой выключатель | Position switch | Выключатель, изменяющий свое коммутационное положение или состояние при определенных положениях подвижных частей машин и механизмов, перемещающихся относительно него |  |
| Путь тока утечки | Creepage distance | Кратчайшее расстояние между металлическими частями, измеряемое на поверхности изоляции или изолятора |  |
| Пылезащищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) | Dustproof electrical device | Защищенное электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование), выполненное так, что исключается попадание внутрь его оболочки пыли |  |
| Работоспособное состояние (Работоспособность) | Up state | Состояние объекта, при котором значения, всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации |  |
| Рабочая изоляция | Operating isolant | Электрическая изоляция токоведущих частей электроустановки, обеспечивающая ее нормальную работу и защиту от поражения электрическим током |  |
| Рабочее напряжение в системе электроснабжения | Operating voltage (in a system) | Значения напряжения при нормальном режиме в рассматриваемый момент времени в данной точке системы электроснабжения |  |
| Радиальная линия электропередачи | Radial feeder | Линия электропередачи, в которую электрическая энергия поступает только с одной стороны |  |
| Радиальная электрическая сеть | Radial system | Электрическая сеть, состоящая из радиальных линий, передающих электрическую энергию от одного источника питания |  |
| Разборное контактное соединение | Split core type contact | Контактное соединение, разъединяемое путем разборки без его разрушения |  |
| Разделитель | Separator | Тонкий слой, выполняющий роль барьера, предупреждающего взаимное вредное воздействие различных компонентов кабеля друг на друга, таких, как токопроводящая жила и изоляция или изоляция и оболочка |  |
| Разделительная (разветвительная) муфта | Dividing box; splitter box | Муфта, герметически присоединенная к многожильному кабелю, обеспечивающая возможность использования отдельных жил в качестве одножильных кабелей без нарушения изоляции жилы. Термин «разделительная муфта» обычно относится к кабелям низкого напряжения, а термин «разветвительная муфта» относится к кабелям высокого напряжения |  |
| Разделительный трансформатор | Isolating transformer | Трансформатор, первичная обмотка которого электрически не связана со вторичными обмотками с целью исключения опасности, обусловленной возможностью случайного одновременного прикасания к земле и токоведущим частям или нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции |  |
| Разделяющий трансформатор | Dividing transformer | Специальный трансформатор, предназначенный для отделения приемника энергии от первичной электрической сети и сети заземления |  |
| Размах изменения напряжения | Alteration voltage range | Величина, равная разности между амплитудными или действующими значениями напряжения до и после одиночного изменения напряжения |  |
| Размах колебаний напряжения (частоты) | Oscillation voltage (frequency) | Величина, равная разности междунаибольшим и наименьшим значениями напряжения (частоты) за определенный интервал времени в установившемся режиме работы источника, преобразователя электрической энергии или системы электроснабжения |  |
| Размах пульсации напряжения (тока) | Pulse voltage (current) alteration | Величина, равная разности между наибольшим и наименьшим значениями пульсирующего напряжения (тока) за определенный интервал времени |  |
| Разомкнутая цепь | Open circuit | Цепь, у которой непрерывность нарушена таким образом, что в ней не может быть электрического тока |  |
| Разрядная лампа | Discharge lamp | Лампа, в которой свет возникает в результате электрического разряда в газе, парах металлов или в смеси газа с парами |  |
| Разрядник | Spark - gap | Устройство, содержащее два или несколько электродов, предназначенное для возбуждения разряда в определенных условиях |  |
| Разрядное напряжение | Discharge voltage | Испытательное напряжение, которое вызывает полный разряд |  |
| Разрядное устройство | Discharge device | Устройство, подключенное к выводам или шинам или встроенное в конденсатор, служащее для уменьшения остаточного напряжения после отключения конденсатора от сети |  |
| Разъединитель | Disconnector (isolator) | Выключатель, который имеет в отключенном состоянии изоляционный промежуток, удовлетворяющий определенным условиям. Разъединитель способен включать и отключать цепь при малом токе (токи измерительных цепей, токи утечки) или малом изменении напряжения на зажимах каждого из полюсов; он также способен проводить токи при нормальных условиях в цепи и в течение определенной продолжительности в ненормальных условиях, таких как короткое замыкание |  |
| Разъемное контактное соединение | Split core type contact | Контактное соединение, которое может быть разомкнуто (замкнуто) без разборки (сборки) |  |
| Располагаемая мощность агрегата (электростанции) | Available power station capacity | Установленная мощность генерирующего агрегата (электростанции), за вычетом ограничений его мощности |  |
| Распределение потенциалов | Voltage grading | Уменьшение неравенств градиента потенциала внутри или на поверхности изолятора или изоляции |  |
| Распределительный пункт (РП) | Distribution point | Электрическое распределительное устройство, не входящее в состав подстанции |  |
| Распределительное устройство (РУ) | Switching substation | Электроустановка, предназначенная для приема и распределения электрической энергии на одном напряжении и содержащая коммутационные аппараты и соединяющие их сборные шины (секции шин), устройства управления и защиты |  |
| Распределительная электрическая сеть | Distribution network | Электрическая сеть, обеспечивающая распределение электрической энергия между пунктами потребления |  |
| Расчетная величина | Rated value | Значения величины, установленное конструктором для того, чтобы определить нормальный режим работы компонента, устройства или оборудования аппаратуры |  |
| Расчетный резерв мощности энергосистемы (Расчетный резерв мощности) | Power rated value reserve | Резерв мощности, необходимый для обеспечения нормальной работы энергосистемы в процессе ее развития и эксплуатации. Расчетный резерв включает в себя аварийный, нагрузочный и ремонтный резервы. |  |
| Расщепленная обмотка | Milliken winding | Обмотка, состоящая из двух или более гальванически не связанных частей, суммарная номинальная мощность которых, как правило, равна номинальной мощности трансформатора, напряжения короткого замыкания которых относительно других обмоток (обмотки) практически равны между собой, и которые допускают независимую друг от друга нагрузку или питание |  |
| Реактивное сопротивление | Reactive resistance | Параметр электрической цепи или ее схемы, равное корню квадратному из разности квадратов полного и активного сопротивлений цепи, взятому со знаком плюс, если ток отстает по фазе от напряжения, и со знаком минус, если ток опережает по фазе напряжение |  |
| Ребро изолятора | Shed of an insulator | Кольцевой или винтовой выступ на теле изолятора, предназначенный для увеличения длины пути утечки тока с целью повышения электрических характеристик. Ребро изолятора в нижней его части может иметь развитую поверхность Изоляционная часть, выступающая на теле изолятора, предназначенная для увеличения длины пути утечки, ребра могут быть без развитой поверхности или с ней |  |
| Реверсивный режим | Reserve regime | Режим торможения подвижного состава электрифицированного транспорта, при котором двигатель работает в режиме генератора и энергия торможения возвращается в сеть |  |
| Регулирование напряжения трансформатора | Voltage regulating | Изменение в соответствии с заданным режимом или стабилизация напряжения одной или более обмоток при помощи специального устройства |  |
| Регулирование напряжения трансформатора в линии | Voltage regulating | Регулирование напряжения трансформатора путем переключения ответвлений обмотки, расположенных вблизи от зажима, присоединяемого к сети |  |
| Регулирование напряжения трансформатора в нейтрали | Voltage regulating | Регулирование напряжения трансформатора путем переключения ответвлений обмотки, расположенных вблизи ее нейтрали |  |
| Режим качаний в энергосистеме | Swings regime | Режим энергосистемы, при котором происходят периодические изменения параметров без нарушения синхронизма |  |
| Режим нагрузки | Load regime | Режим работы электрооборудования, при котором происходит отдача мощности внешнему объекту |  |
| Режим нагрузки трансформатора | Load transformer regime | Режим работы возбужденного транс форматора при наличии токов не менее чем в двух его основных обмотках, каждая из которых замкнута на внешнюю цепь. При этом не учитываются токи, протекающие в двух или более обмотках в режиме холостого хода |  |
| Режим холостого хода трансформатора (Холостой ход трансформатора) | Transformer blank work | Режим работы при питании одной из обмоток трансформатора от источника с переменным напряжением и других обмоток, не замкнутых на внешние цепи |  |
| Режим холостого хода электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) | Device blank work | Режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) в ненагруженном состоянии, при котором потребление мощности определяется внутренними потерями |  |
| Резерв | Reserve | Дополнительное функционированное устройство или группа функционированных устройств, введенных в систему беспрерывного питания в целях повышения надежности непрерывности питания приемников |  |
| Резервная мощность электроустановки | Reserve power | Разность между рабочей мощностью генерирующей электроустановки и мощностью, генерируемой в установленный момент времени |  |
| Резервная система (сборных) шин | Reserve busbar | Система сборных шин, используемая для замены рабочей системы шин при ее ремонте или повреждении |  |
| Резистор | Resistory | Устройство, основным свойством которого является электрическое сопротивление |  |
| Резонанс в электрической цепи | Resonance | Явление в электрической цепи, содержащей участки, имеющие индуктивный и емкостной характер, при котором разность фаз напряжений и токов на входной цепи равна нулю |  |
| Результирующая устойчивость энергосистемы | Result resistance (stability) | Способность энергосистемы восстанавливать синхронную работу после возникновения асинхронного режима |  |
| Ремонтируемый объект | Repairable item | Объект, ремонт которого возможен и предусмотрен нормативно-технической, ремонтной и (или) конструкторской (проектной) документацией |  |
| Ремонтопригодность | Maintainability | Свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта |  |
| Ремонтный резерв мощности энергосистемы (Ремонтный резерв мощности) | Power repairable reserve | Резерв мощности, необходимый для возмещения мощности оборудования, выведенного в плановый ремонт |  |
| Ресурс | Useful life; life | Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние |  |
| Ресурсный отказ | Marginal failure | Отказ, в результате которого объект достигает предельного состояния |  |
| Ротор | Rotor | Вращающаяся часть электрической машины |  |
| Сальдо перетоков | Balance of currents run | Алгебраическая сумма перетоков по всем межсистемным связям данной энергосистемы с другими энергосистемами |  |
| Самовосстанавливающаяся изоляция | Selfing isolant | Изоляция, полностью восстанавливающая свои изолирующие свойства после полного разряда |  |
| Самовосстанавливающийся конденсатор | Selfing capacitor | Силовой конденсатор, электрические свойства которого восстанавливаются после местного пробоя диэлектрика |  |
| Самоход | Self-motion | Движение диска счетчика под действием напряжения, поданного на зажимы цепи напряжения, и при отсутствии тока в токовой цепи |  |
| Сбой | Interruption | Самоустраняющийся отказ или однократный отказ, устраняемый незначительным вмешательством оператора |  |
| Сборная шина | Busbar | Проводник с малым полным сопротивлением, к которому могут быть присоединены несколько отдельных цепей.Проводник с низким сопротивлением, к которому можно подсоединить несколько отдельных электрических цепей |  |
| Сварочный генератор | Weldinged generator | Электромашинный генератор, предназначенный для дуговой электросварки |  |
| Сварочный трансформатор | Weldinged transformer | Трансформатор, предназначенный для питания установок электрической сварки |  |
| Сверхток | Overcurrent | Ток, значение которого превосходит наибольшее рабочее значение тока электроустановки |  |
| Сверхток в электротехническом изделии (устройстве) | Overcurrent in device | Ток, значение которого превосходит наибольшее рабочее значение тока электротехнического изделия (устройства) |  |
| Светильник | Luminare | Световой прибор, перераспределяющий свет лампы (ламп) внутри больших телесных углов и обеспечивающий угловую концентрацию светового потока с коэффициентом усиления не более 30 для круглосимметричных и не более 15 для симметричных приборов |  |
| Светильник местного освещения | Local light luminare | Светильник для местного освещения рабочих поверхностей |  |
| Светильник общего освещения | General light luminare | Светильник для общего освещения помещений и открытых пространств |  |
| Свободный электрический ток | Free current | Электрический ток, равный разности переходного и установившегося токов |  |
| Секционированная система (сборных) шин | Switchable busbar | Система сборных шин, состоящая из нескольких секций |  |
| Секционирование энергосистемы | Energetic systems division | Осуществление параллельной работы разных частей энергосистемы через увеличенные реактивные сопротивления с целью уменьшения токов короткого замыкания и улучшения распределения потоков мощности |  |
| Секция | Section | Часть низковольтного комплектного устройства между двумя последовательными вертикальными перегородками |  |
| Секция (системы сборных) шин | Busbar section | Часть системы сборных шин, отделенная от другой ее части коммутационным аппаратом |  |
| Сердечник электротехнического изделия (устройства) | Magnetic core | Ферромагнитная деталь, на которой или вокруг которой расположена обмотка электротехнического изделия (устройства) |  |
| Силовая электрическая цепь (Силовая цепь) | Circuit | Электрическая цепь, содержащая элементы, функциональное назначение которых состоит в производстве или передаче основной части электрической энергии, ее распределении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энергию с другими значениями параметров |  |
| Силовой кабель | Powered cable | Кабель для передачи электрической энергии токами промышленной частоты |  |
| Силовой полупроводниковый прибор | Semiconductor power device | Полупроводниковый прибор, предназначенный для применения в силовых цепях электротехнических устройств |  |
| Силовой трансформатор | Powered transformer | Трансформатор, предназначенный для преобразования электрической энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приема и использования электрической энергии. К силовым относятся трансформаторы трехфазные и многофазные мощностью 6,3 кВА и более, однофазные мощностью 5 кВА и более |  |
| Синхронная машина | Synchronous machine | Бесколлекторная машина переменного тока, у которой в установившемся режиме отношение частоты вращения ротора к частоте тока в цепи, подключенной к обмотке якоря, не зависит от нагрузки в области допустимых нагрузок |  |
| Синхронный компенсатор | Synchronous compensator | Синхронная машина, работающая без механической нагрузки, предназначенная для выдачи или потребления реактивной мощности |  |
| Система бесперебойного питания (СБП) | Uninterrupted power supply system | Набор функциональных устройств (инверторы, выпрямители, коммутирующие устройства и аккумуляторные батареи), создающих систему для поддержания непрерывности питания приемников в случае нарушения питающей сети переменного тока |  |
| Система сборных шин (шинопровод) | Busbar | Устройство, представляющее собой систему проводников, состоящее из шин, установленных на опорах из изоляционного материала, проходящих в каналах, коробах или подобных оболочках Комплект элементов, связывающих между собой все присоединения электрического распределительного устройства |  |
| Система «генератор - двигатель» (Система Г - Д) | System «generator - motor» | Регулируемый электропривод, преобразовательным устройством которого является электромашинный преобразовательный агрегат |  |
| Система охлаждения | Cooling system | Совокупность теплообменников или элементов системы охлаждения, устройств, предназначенных для ускорения движения теплоносителя и (или) охлаждающей среды, контрольных и измерительных приборов, служащая для отвода тепла, выделяющегося в трансформаторе, в окружающую среду |  |
| Система электроснабжения | Power supply system | Система, объединенная общим процессом генерирования и (или) преобразования, передачи и распределения электрической энергии, и состоящая из источников и (или) преобразователей электрической энергии, электрических сетей, распределительных устройств, а также устройств, обеспечивающих поддержание ее параметров в заданных пределах |  |
| Система электро снабжения общего назначения | Power supply system | Совокупность электроустановок и электрических устройств энергоснабжающей организации, предназначенных для обеспечения электрической энергией различных потребителей (приемников электрической энергии) |  |
| Система энергоснабжения (электроснабжения) | Energetic supply system | Совокупность взаимосвязанных энергоустановок, осуществляющих энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение) района, города, предприятия |  |
| Скрученная жила | Stranded conductor | Токопроводящая жила, состоящая из ряда отдельных проволок, все или некоторые из которых имеют обычно спиральную форму |  |
| Скрытый отказ | Latent failure | Отказ, не обнаруживаемый визуально или штатными методами и средствами контроля и диагностирования, но выявляемый при проведении технического обслуживания или специальными методами диагностики |  |
| Слой обмотки | Winding layer | Ряд витков от одного и более, расположенных на одной цилиндрической поверхности |  |
| Смещение нейтрали | Neutral displacement | Отличие потенциала нейтрали системы электроснабжения от потенциала земли или корпуса электротехнического оборудования |  |
| Собственные нужды электростанции (подстанции) (СН) | Common auxiliaries | Совокупность вспомогательных устройств и относящейся к ним электрической части, обеспечивающая работу электростанции (подстанции) |  |
| Совмещенный максимум нагрузки энергосистемы | Maximum load combined | Максимум суммарной нагрузки работающих параллельно энергосистем |  |
| Совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник ( PEN -проводник) | PEN - conductive | Проводник, сочетающий функции защитного и нулевого рабочего проводников |  |
| Согласующий трансформатор | Matching transformer | Трансформатор, предназначенный для включения между двумя цепями с различными сопротивлениями с целью оптимизации мощности передаваемого сигнала |  |
| Соединительная муфта | Straight - joint | Устройство, обеспечивающее соединение между двумя кабелями с целью обеспечения непрерывности цепи |  |
| Сопротивление изоляции | Insulation resistance | Сопротивление, измеряемое в специальных условиях между двумя проводящими телами, изолированными друг от друга |  |
| Сохраняемость | Storability | Свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способности объекта выполнять требуемые функции, в течение и после хранения и (или) транспортирования |  |
| Сплошная жила | Solid conductor | Токопроводящая жила, состоящая из одной проволоки. Сплошная жила может быть круглого или фасонного сечения |  |
| Сплошная изоляция | Solid isolant | Изоляция в виде сплошного слоя диэлектрика (пластмассы, резины и др.) |  |
| Среднее время восстановления | Mean restoration time | Математическое ожидание времени восстановления работоспособного состояния объекта после отказа |  |
| Среднее по модулю значение переменного напряжения (тока) | Rectified (mean) value (of a alternating voltage or current) | Среднее за период значение модулей мгновенных значений переменного напряжения (тока) |  |
| Средний ресурс | Mean life; mean useful life | Математическое ожидание ресурса |  |
| Средний срок службы | Mean life time | Математическое ожидание срока службы |  |
| Средний срок сохраняемости | Mean storage time | Математическое ожидание срока сохраняемости |  |
| Средняя наработка до отказа | Mean operating time to failure | Математическое ожидание наработки объекта до первого отказа |  |
| Средняя наработка на отказ (Наработка на отказ) | Mean operating time between failures | Отношение суммарной наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его отказов в течение этой наработки |  |
| Средняя трудоемкость восстановления | Mean restoration manhours | Математическое ожидание восстановления объекта после отказа |  |
| Средство индивидуальной защиты | Personal protective equipment | Средство защиты, надеваемое на тело человека или его части или используемое им |  |
| Средство коллективной защиты | Collective protective equipment | Средство защиты, конструктивно и (или) функционально связанное с производственным оборудованием, производственным процессом, производственным помещением (зданием) или производственной площадкой |  |
| Срок службы | Useful life time; life time | Календарная продолжительность эксплуатации от начала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние |  |
| Срок сохраняемости | Storability time; shelf life | Календарная продолжительность хранения и (или) транспортирования объекта, в течение которой сохраняются в заданных пределах значения параметров, характеризующих способность объекта выполнять заданные функции |  |
| ССБТ (Система стандартов безопасности труда) | Occupation safety standarts system | Комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащих требования, нормы и правила, направленные на обеспечение безопасности, сохранения здоровья и работоспособности человека в процессе труда |  |
| Стабильность напряжения (частоты) | Voltage (frequency) stability | Показатель качества электрической энергии, оцениваемый по измеренным отклонениям напряжения (частоты) от номинального или базового за определенный интервал времени |  |
| Старение диэлектрика (Старение) | Dielectric olding | Необратимое ухудшение свойств диэлектрика со временем |  |
| Стартер | Starter | Устройство для зажигания разрядных, в частности люминесцентных ламп, обеспечивающее предварительный подогрев электродов и вызывающее вместе с последовательно включенным балластным сопротивлением, импульс напряжения |  |
| Статическая устойчивость энергосистемы | Energetic system static (resistance) stability | Способность энергосистемы возвращаться к установившемуся режиму после малых его возмущений |  |
| Статор | Stator | Часть электрической машины, которая включает неподвижный магнитопровод с обмоткой |  |
| Стекловолокнистая изоляция | Glass fibre isolant | Изоляция из одного или нескольких слоев комплексных непрерывных стеклянных нитей и подклеивающе-пропиточных составов или без них с лакированной или нелакированной поверхностью |  |
| Степень защиты | Protection degree | Способ защиты, обеспечиваемый оболочкой от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и (или) воды и проверяемый стандартными методами испытаний |  |
| Стержневой линейный изолятор | Solid core line insulator | Линейный изолятор со сплошным телом в форме цилиндра или усеченного конуса, неподвижно соединенный с арматурой |  |
| Стержневой опорный изолятор | Cylindrical post insulator | Опорный изолятор со сплошным телом в форме цилиндра или усеченного конуса, неподвижно соединенные с арматурой |  |
| Стержневой подвесной изолятор | Long rod insulator | Подвесной изолятор с телом в форме цилиндра, жестко соединенный с арматурой, расположенной на концах Изолятор, состоящий из изоляционной части цилиндрической формы с ребрами или без них, имеющий на каждом конце внутреннюю или наружную арматуру |  |
| Стойкость элемента электроустановки к току короткого замыкания | Element quality of an electrical installation | Способность элемента электроустановки выдерживать термическое и электродинамическое действия тока короткого замыкания без повреждений, препятствующих его дальнейшей исправной работе |  |
| Стопорная муфта | Stop joint | Устройство для соединения двух кабелей, при котором электроизоляционная среда в каждом кабеле отделяется от электроизоляционной среды другого кабеля с помощью устойчивого к давлению барьера |  |
| Стреляющий (выхлопной) предохранитель | Expulsion fuse | Предохранитель, в котором срабатывание обеспечивается путем выхлопа газов, возникающих под действием дуги |  |
| Суммарные потери | Total losses | Разность между подводимой и отдаваемой мощностями |  |
| Сухой трансформатор | Dry transformer | Трансформатор, в котором основной изолирующей средой служит атмосферный воздух или другой газ или твердый диэлетрик, а охлаждающей средой атмосферный воздух |  |
| Счетчик вар-часов (счетчик реактивной энергии) | Var-hours meter | Интегрирующий прибор, который измеряет реактивную энергию в вар-часах или кратных им единицах. |  |
| Счетчик ватт-часов (счетчик активной энергии) | Vatt-hours meter | Прибор, предназначенный для измерения активной энергии путем интегрирования активной мощности в зависимости от времени |  |
| Схема электрической цепи | Circuit scheme | Графическое изображение электрической цепи, содержащее условные обозначения ее элементов, показывающее соединения этих элементов |  |
| Тангенс угла потерь конденсатора | Capacitor tangens angle | Отношение мощности потерь конденсатора к его реактивной мощности |  |
| Тарельчатый изолятор | Cap and pin insulator | Подвесной изолятор с арматурой, изоляционная часть которого имеет форму диска, тарелки или колокола |  |
| Тариф на электрическую энергию (тепло) (Тариф на энергию) | Tariff | Система ставок, по который взимают плату за потребленную электрическую энергию (тепло) |  |
| Тело изолятора | Core of an insulator | Основа изоляционной части изолятора, обеспечивающая его электрическую и механическую прочность |  |
| Тепловая изоляция | Thermal insulation | Материал, используемый для уменьшения теплопередачи между двумя средами |  |
| Тепловой пробой | Thermal puncture | Пробой, обусловленный нарушением теплового равновесия диэлектрика вследствие диэлектрических потерь |  |
| Тепловые потери | Thermal losses | Количество тепла, потерянное в процессе нагрева и представляющее собой разность между общим подводимым и полезным теплом |  |
| Термический срок службы изоляции | Isolant thermal life time | Период работы от первого включения до полного износа изоляции под влиянием физико-химических факторов, прежде всего температуры, при изменяющихся нагрузке, напряжении и условиях охлаждения |  |
| Термическое действие тока короткого замыкания в электроустановке | Short-circuit current thermal action | Изменение температуры элементов электроустановки под действием тока короткого замыкания |  |
| Техника безопасности | Safety ( laws ) | Система организационных мероприятий, технических средств и методов, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов |  |
| Типовое испытание | Type test | Испытание одного или нескольких устройств, изготовленных в соответствии с проектом, с целью установления того, что эти устройства отвечают предъявляемым к ним требованиям |  |
| Тиристор | Thyristor | Полупроводниковый прибор с двумя устойчивыми состояниями, имеющий три или более перехода, который может переключаться из закрытого состояния в открытое и наоборот |  |
| Ток включения ожидаемый (Ток включения) | Prospective making current | Ожидаемый ток в цепи, включенной коммутационным аппаратом в определенный момент времени |  |
| Ток замыкания на землю | Earth fault current | Ток, проходящий через место замыкания на землю Ток, проходящий в землю через место замыкания |  |
| Ток короткого замыкания | Shortcircuit current | Сверхток, появляющийся в результате короткого замыкания, вызываемого повреждением или неправильным соединением в электрической цепи. Сверхток, обусловленный повреждением с пренебрежимо малым полным сопротивлением между точками, находящимися под разными потенциалами в нормальных рабочих условиях |  |
| Ток на землю | Earth current | Совокупность тока утечки и емкостного тока между проводником и землей |  |
| Ток нулевой последовательности | Residual current | Сумма мгновенных значений токов трех фаз трехфазной системы |  |
| Токоведущая часть | Conductor | Электропроводящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под рабочим напряжением. Любой проводник или токопроводящая часть, которые при нормальной эксплуатации находятся под напряжением, включая и нейтральный проводник, если он не является защитным заземленным проводником |  |
| Токоограничивающий выключатель | Current-limiting circuit-breaker | Выключатель, в конструкции которого предусмотрены специальные меры для ограничения в заданном диапазоне тока отключаемой им цепи. Как правило, токоограничивающие выключатели предназначены для ограничения токов при коротком замыкании. Выключатель с временем отключения достаточно малым, чтобы предотвратить достижением током короткого замыкания его ожидаемого максимального значения |  |
| Ток отключения ожидаемый ( Ток отключения ) | Prospective breaking current | Ожидаемым ток, определенный в момент времени, соответствующий началу процесса отключения коммутационного аппарата |  |
| Ток перегрузки | Overcurrent | Сверхток в электрической цепи электроустановки при отсутствии электрических повреждений. Ток, величина которого превышает наибольшее номинальное значение |  |
| Токопроводящая жила (Жила) | Conductor | Элемент кабельного изделия, предназначенный для прохождения электрического тока |  |
| Ток повреждения | Fault current | Ток, появившийся в результате повреждения или перекрытия изоляции |  |
| Ток утечки | Leakage current | Ток, обусловленный несовершенством изоляции |  |
|  |  | В сети с изолированной нейтралью и сети постоянного тока ток, протекающий между находящейся под напряжением фазой (полюсом) и землей в результате снижения сопротивления изоляции; в сети с глухозаземленной нейтралью ток, протекающий по участку сети параллельно току в нулевом проводе, а при отсутствии нулевого провода ток нулевой последовательности |  |
| Ток утечки в сети постоянного тока | Leakage current in permanent network | Ток, протекающий между полюсом и землей в сети постоянного тока |  |
| Ток утечки в сети с заземленной нейтралью | Leakage current in network with earthed neutral | Ток, протекающий по участку электрической цепи, соединенному параллельно с нулевым рабочим проводником, а при отсутствии нулевого рабочего проводника ток нулевой последовательности |  |
| Ток утечки в сети с изолированной нейтралью | Leakage current in network with insulated neutral | Ток, протекающий между фазой и землей в сети с изолированной нейтралью |  |
| Ток утечки диэлектрика (Ток утечки) | Dielectric leakage current | Ток в диэлектрике, обусловленный приложением на изменяющегося во времени электрического напряжения |  |
| Ток холостого хода трансформатора (Ток холостого хода) | Blank work current | Ток первичной основной обмотки трансформатора в режиме холостого хода и номинальном синусоидальном напряжении номинальной частоты на ее зажимах.У трехфазного и многофазного трансформатора током холостого хода считается среднее арифметическое токов всех фаз |  |
| Точка общего присоединения | Common feeder bay point | Точка электрической сети общего назначения, электрически ближайшая к сетям рассматриваемого потребителя электрической энергии (входным устройствам рассматриваемого приемника электрической энергии), к которой присоединены или могут быть присоединены электрические сети других потребителей (входные устройства других приемников) |  |
| Транспортный блок | Transport block | Часть КТП, подлежащая транспортированию в одной упаковке (или без нее) и состоящая из отдельных изделий, подготовленных для сборки на месте монтажа без ревизии (УВН, силового трансформатора, нескольких шкафов РУНН, установленных на общей раме с полностью смонтированными шинами и вспомогательными цепями) |  |
| Транспортная секция | Transport section | Часть низковольтного комплектного устройства (НКУ) или НКУ в целом, пригодные для перевозки без разборки |  |
| Трансформатор | Transformer | Статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанных обмоток и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока |  |
| Трансформатор напряжения | Voltage transformer | Измерительный трансформатор, в котором при нормальных условиях применения вторичное напряжение практически пропорционально первичному напряжению и при правильном включении сдвинуто относительно него по фазе на угол, близкий к нулю |  |
| Трансформатор напряжения нулевой последовательности | Residual voltage transformer | Трехфазный трансформатор напряжения или группа из трех однофазных трансформаторов напряжения со вторичными обмотками, соединенными в разомкнутый треугольник так, чтобы между соответствующими выводами получить напряжение, соответствующее напряжению нулевой последовательности, существующему в приложенном к первичным зажимам трехфазном напряжении |  |
| Трансформаторная подстанция (ТП) | Transformer substation | Электрическая подстанция, предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в энергию другого напряжения с помощью трансформаторов |  |
| Трансформатор, регулируемый под нагрузкой ( Трансформатор РПН ) | Transformer RPN | Регулируемый трансформатор, допускающий регулирование хотя бы одной из его обмоток без перерыва нагрузки и без отключения его обмоток от сети.Другие обмотки трансформатора, регулируемого под нагрузкой, могут не иметь регулирования или иметь переключение без возбуждения |  |
| Трансформатор тока | Current transformer | Измерительный трансформатор, в котором при нормальных условиях применения вторичный ток практически пропорционален первичному току и при правильном включении сдвинут относительно него по фазе на угол, близкий к нулю |  |
| Трансформаторный счетчик | Transformer meter | Счетчик, предназначенный для включения через измерительный или измерительные трансформаторы |  |
| Тройниковая муфта (Тройник) | Trifurcating box; trifurcator | Разделительная муфта, установленная на трехжильном кабеле |  |
| Тройниковая соединительная муфта | Trifurcating joint | Устройство для соединения между трехжильным кабелем и тремя одножильными кабелями |  |
| Трубчато-бумажная изоляция | Tubular-papered isolant | Воздушно-бумажная изоляция, образованная лентой, наложенной на токопроводящую жилу в виде трубки неплотно, с оставлением воздушного зазора |  |
| Турбогенератор | Turbine type | Синхронный генератор, приводимый во вращение от паровой или газовой турбины. Синхронная машина, предназначенная для заботы на высоких скоростях и обмотка возбуждения которой помещена в пазы цилиндрического стального ротора, изготовленного из поковок или дисков большой толщины |  |
| Тяговая подстанция | Traction substation | Электрическая подстанция, предназначенная в основном для питания транспортных средств на электрической тяге через контактную сеть |  |
| Тяговое электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) | Traction device | Электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) специального назначения, предназначенное для эксплуатации на электрическом подвижном составе рельсового и безрельсового транспорта |  |
| Угольная дуговая лампа | Coal arclamp | Дуговая лампа с угольными электродами, не содержащими примесей, работающая при небольшой плотности тока |  |
| Ударный ток короткого замыкания | Striking short circuit current | Наибольшее мгновенное значение тока короткого замыкания, определяемое как сумма мгновенных значений вынужденного тока и свободного тока в процессе короткого замыкания |  |
| Удельная длина пути утечки электроустановок | Creepage distance | Отношение длины пути утечки внешней изоляции к наибольшему рабочему напряжению сети. Удельная длина пути утечки электроустановок в зависимости от степени загрязнения должна соответствовать приведенной в таблице |  |
|  | Степень загрязнения | Удельная длина пути утечки, см/кВ, не менее |  |
|  | I - легкая II - средняя III - сильная IV - очень сильная | 1,6 2,0 2,5 3,1 |  |
| Удельные диэлектрические потери | Specific losses | Диэлектрические потери, приходящиеся на единицу объема диэлектрика |  |
| Узел электрической цепи | Circuit knot | Место соединения ветвей электрической цепи |  |
| Ультрафиолетовая лампа | Ultrafiolet lamp | Ртутная лампа низкого давления ультрафиолетового излучения, световые качества которой представляют второстепенное значение Особенно богатый ультрафиолетовым излучением искусственный источник, световые качества которого представляют второстепенный интерес |  |
| Универсальный счетчик | Universal meter | Счетчик, передаточное число которого установлено по вторичному номинальному току измерительного преобразователя |  |
| Уплотненная токопроводящая жила | Compacted conductor | Скрученная токопроводящая жила, в которой промежутки между составляющими элементами уменьшены путем механического обжатия, вытягивания или за счет соответствующего выбора формы и расположения проволок |  |
| Управление качеством электрической энергии | Electric-energy quality managment | Воздействия на условия и факторы, влияющие на качество электрической энергии |  |
| Упрочняющий покров | Reinforcement | Одно или двухслойная обмотка из металлических лент или проволок, наложенная на оболочку кабеля давления для увеличения ее механической прочности Ленты или проволоки, обычно из металла, накладываемые на оболочку для придания ей стойкости к механическим напряжениям, вызываемым, как правило, внутренним давлением |  |
| Уравнивание потенциалов | Leveling | Защита от косвенного прикосновения. Если в установке или ее части требования по применению мер защиты от поражения электрическим током при повреждении изоляции не могут быть выполнены посредством отключения, то необходимо предусмотреть уравнивание потенциалов. |  |
| Уровень напряжения в пунктах электрической цепи | Voltage level | Значение напряжения в пунктах электрической сети, усредненное по времени или по некоторому числу узлов сети |  |
| Уровень электромагнитной совместимости в системе электроснабжения | Electro magnetic combination level | Регламентированный уровень кондуктивной электромагнитной помехи, используемый в качестве эталонного для координации между допустимым уровнем помех, вносимым техническими средствами энергоснабжающей организации и потребителем электрической энергии, и уровнем помех, воспринимаемым техническими средствами без нарушения их нормального функционирования |  |
| Усиленная изоляция | Intensive isolant | Улучшенная рабочая изоляция, обеспечивающая такую же степень защиты от поражения электрическим током, как и двойная изоляция Единая изоляционная система, применяемая для токоведущих частей, которая обеспечивает такую же степень защиты от поражения электрическим током, как и двойная изоляция |  |
| Усилитель | Amplifier | Устройство, предназначенное для увеличения значения какой-либо величины за счет потребления необходимой энергии из внешнего источника |  |
| Условия работы электрооборудования (Условия работы) | Work conditions | Совокупность значений параметров электрооборудования, характеризующих его работу в чанный момент и при заданных условиях эксплуатации |  |
| Условия эксплуатации электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) | Exploitation conditions | Совокупность значений внешних воздействующих факторов, которые вовремя эксплуатации электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) могут на него влиять |  |
| Уставка УЗО | Earth leakage circuit breaker setting | Минимальное значение входного сигнала, вызывающего срабатывание УЗО и последующее автоматическое отключение поврежденного участка сети или токоприемника |  |
| Установившееся напряжение генератора | Generator steady voltage | Значение напряжения на выводах генератора после окончания переходного процесса |  |
| Установившийся режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования) | Steady - state | Режим работы электротехнического изделия (электротехнического устройства, электрооборудования), при котором значения всех параметров режима практически неизменны или изменяются периодически |  |
| Установившийся режим работы энергосистемы (Установившийся режим энергосистемы) | Energetical system steady-state | Режим работы энергосистемы, при котором параметры режима могут приниматься неизменными |  |
| Установившийся ток короткого замыкания | Short circuit steady current | Действующее значение тока короткого замыкания, определяемого без учета при неизменном напряжении на зажимах первичной обмотки трансформатора |  |
| Установленная мощность электроустановки (Установленная мощность) | Mount power | Наибольшая активная электрическая мощность, с которой электроустановка может длительно работать без перегрузки в соответствии с техническими условиями или паспортом на оборудование |  |
| Установочный провод | Mounting wire | Провод для электрических распределительных сетей низкого напряжения |  |
| Устойчивость энергосистемы | Energetic system stability | Способность энергосистемы возвращаться к установившемуся режиму работы после различного рода возмущений |  |
| Устройство блокировки | Interlocking device | Устройство, которое обусловливает возможность срабатывания коммутационного аппарата положением или срабатыванием одного или нескольких других элементов оборудования |  |
| Устройство постоянного контроля изоляции | Permanent insulation monitoring device | Устройство, осуществляющее постоянный контроль значения сопротивления изоляции относительно земли или корпуса токоведущих частей электроагрегата (электростанции), находящихся под напряжением |  |
| Устройство регулирования напряжения трансформатора | Transformer voltage device | Устройство, предназначенное для регулирования напряжения трансформатора и включающее все необходимые для этого аппарата механизмы и составные части, за исключением регулированных обмоток |  |
| Устройство регулирования напряжения трансформатора под нагрузкой (Устройство РПН) | RPN device | Устройство регулирования, предназначенное для регулирования напряжения без перерыва нагрузки и без отключения обмоток трансформатора |  |
| Участок электрической цепи | Circuit plot | Часть электрической цепи, содержащая выделенную совокупность ее элементов |  |
| Ущерб от снижения качества электрической энергии | Damage owing reduce quality | Все виды отрицательных последствий, возникающих в работе систем электроснабжения потребителей и приемников при ухудшении качества электрической энергии |  |
| Фаза | Phase | Проводник, пучок проводников, ввод, обмотка или иной элемент многофазной системы переменного тока, являющийся токоведущим при нормальном режиме работы |  |
| Фаза электротехнического изделия (устройства) ( Фаза ) | Device phase | Часть многофазного электротехнического изделия (устройства), предназначенная для включения в одну из фаз многофазной системы электрических цепей |  |
| Фазовращатель | Phase shifter | Преобразователь энергии или электрических сигналов, который создает сдвиг фаз между входными и выходными величинами |  |
| Фазовый компенсатор | Phase advancer | Машина, которая выдает реактивную мощность во вторичную обмотку асинхронного двигателя с фазным ротором для улучшения его коэффициента мощности |  |
| Фактическая мощность конденсатора | Capacitor actual power | Реактивная мощность, рассчитанная по измеренной емкости при номинальном напряжении и номинальной частоте |  |
| Ферродинамическое реле | Ferrodynamic relay | Электродинамическое реле, в котором взаимодействие магнитных полей усиливается наличием ферромагнитных сердечников |  |
| Ферромагнитное реле | Ferromagnetic relay | Статическое электрическое реле, работа которого основана на использовании нелинейной характеристики ферромагнитных материалов |  |
| Фибриляционный ток |  | Электрический ток, вызывающий при прохождении через организм фибрилляцию сердца |  |
| Фиксаторный изолятор | Spacer insulator | Стержневой изолятор, предназначенный для подвижного или неподвижного крепления токоведущих элементов контактных сетей |  |
| Фланец изолятора | Insulator flange | Арматура изолятора, имеющая сквозные отверстия, предназначенные для крепления токоведущего элемента, крепления к фланцу другого изолятора или объекту |  |
| Фликер | Flicker | Субъективное восприятие человеком колебаний светового потока искусственных источников освещения, вызванных колебаниями напряжения в электрической сети, питающей эти источники |  |
| Форсированный заряд | Speeded up charge | Заряд аккумулятора или аккумуляторной батареи, при котором ток больше, а время меньше установленного |  |
| Функциональные устройства системы бесперебойного питания (СБП) | Function devices | Устройства, входящие в состав СБП, выполняющие определенные функции (например, инвертор, выпрямитель, коммутирующее устройство СБП и аккумуляторная батарея) |  |
| Характеристическая величина измерительного электрического реле | Characteristic quantity of a measuring relay | Электрическая величина, нормируемая в отношении точности и определяющая функциональный признак электрического реле |  |
| Химический источник тока (ХИТ) | Current chemical source | Устройство, в котором химическая энергия заложенных в нем активных веществ непосредственно преобразуется в электрическую энергию при протекании электрохимических реакций |  |
| Химстойкость диэлектрика | Dielectric chemical quality | Способность диэлектрика выдерживать воздействие химически активных веществ без недопустимого ухудшения его свойств |  |
| Цвет безопасности | Safety colour | Цвет, предназначенный для привлечения внимания человека к отдельным элементам производственного оборудования и (или) строительной конструкции, которые могут являться источником опасных и (или) вредных производственных факторов, средствам пожаротушения и знаку безопасности |  |
| Центр питания | Nourishment center | Распределительное устройство генераторного напряжения электростанций или распределительное устройство вторичного напряжения понизительной подстанции энергосистемы, к которым присоединены распределительные сети данного района |  |
| Централизованное электроснабжение | Centralized electrical supply | Электроснабжение потребителей от энергетической системы |  |
| Циркуляционное охлаждение | Circuit cooling | Охлаждение трансформатора с использованием принудительного повышения скорости движения заполняющего трансформатор теплоносителя при помощи насосов или вентиляторов |  |
| Части электроустановки, одновременно доступные для прикосновения | Electrical installation parts | Проводники и проводящие части, которых человек может коснуться одновременно |  |
| Частичный разряд | Party discharge | Электрический разряд, шунтирующий часть изоляции и не вызывающий значительного изменения напряжения между электродами |  |
| Частота изменения напряжения | Voltage variable frequency | Число одиночных изменений напряжения в единицу времени |  |
| Частота электрического тока | Current frequency | Величина, обратная периоду электрического тока.Аналогично определяются частоты ЭДС, напряжения, магнитодвижущей силы, магнитного потока и т.д. |  |
| Шаг скрутки | Length of lay | Длина одного полного витка спирали, образуемой вдоль продольной оси кабеля одним из его компонентов |  |
| Шайбовая изоляция | Washer isolant | Воздушно-пластмассовая изоляция, образованная шайбами, расположенными через определенный интервал на внутреннем проводнике коаксильной пары |  |
| Шапка изолятора | Insulator cap | Арматура подвесного изолятора, предназначенная для подвижного крепления его к другому изолятору или объекту |  |
| Шейка изолятора | Insulator neck | Кольцевое углубление с закругленным профилем, находящееся под головкой изолятора и предназначенное для укладки и крепления электрического провода |  |
| Шинопровод | Busway | Токоведущие элементы, расположенные в металлической оболочке, служащие для соединения главных цепей составных частей КТП в соответствии с электрической схемой соединения и конструктивным исполнением КТП |  |
| Шнур | Cord | Гибкий кабель с ограниченным числом токопроводящих жил небольшого сечения |  |
| Штыревой линейный изолятор | Pin insulator | Линейный изолятор, состоящий из изоляционной части с арматурой в виде штыря или крюка Изолятор жесткого крепления, состоящий из изоляционной части, прикрепленной жестко на опоре при помощи штыря, закрепленного внутри изоляционного компонента, который состоит из одной или нескольких соединенных вместе деталей |  |
| Штыревой опорный изолятор | Pedestal post insulator | Опорный изолятор, состоящий из одной или нескольких изоляционных частей с ребрами, постоянно соединенными между собой и арматурой в виде колпака и штыря |  |
| Штырь изолятора | Insulator pedest | Нижняя арматура штыревого изолятора, один конец которой закреплен в его теле |  |
| Щит управления электрической станции (подстанции) | Control board | Совокупность пультов и панелей с устройствами управления, контроля, сигнализации и защиты электростанции (подстанции), расположенных в одном помещении |  |
| Щитовой трансформатор | Board transformer | Трансформатор, спроектированный для установки в коробке, предназначенной для скрытого монтажа |  |
| Экономический ущерб от снижения качества электрической энергии | Economic damage owing reduce electric-energy quality | Выраженные в стоимостном исчислении убытки от снижения производительности или повреждения электротехнических устройств и электрооборудования, а также другие затраты, возникающие в связи с ухудшением качества электрической энергии |  |
| Экран | Screen | Устройство, используемое для уменьшения проникновения поля в определенную область |  |
| Экран лампы накаливания | Lamp screen | Деталь газополной лампы в виде диска, расположенная внутри колбы перпендикулярно ее оси и служащая для предохранения лопатки и цоколя от перегрева |  |
| Экран люминесцентной лампы | Fluorescent screen | Деталь люминесцентной лампы, служащая для уменьшения распыления электрода и почернения приэлектродных поверхностей лампы |  |
| Экран по жиле | Conductor screen | Электрический экран из неметаллического и (или) металлического материала, наложенный на токопроводящую жилу |  |
| Экран по изоляции (кабеля) | Screen (of a cable) | Проводящий(ие) слой (и), выполняющий(е) функцию регулирования электрического поля в пределах изоляции, он (они) может (могут) способствовать получению ровной гладкой поверхности на границах слоя изоляции и устранению пустот на этом участке |  |
| Экран распределения потенциалов | Grading screen | Компонент из проводящего материала, предназначенный для обеспечения заданного распределения потенциалов |  |
| Экранирование (электромагнитное) | Screening | Способ ослабления электромагнитной помехи с помощью экрана с высокой электрической и (или) магнитной проводимостями Применение оболочек для защиты проводников или оборудования от воздействия на них помех, в особенности электромагнитного излучения, от других проводников или оборудования |  |
| Экранированная жила | Screen conductor | Изолированная жила, поверх которой имеется экран |  |
| Экранированный кабель (провод) | Screen cable (wire) | Кабель (провод), в котором все или часть основных жил (групп) экранированные или имеется общий экран |  |
| Эксплуатационные габаритные размеры электроагрегата (электростанции) | Maintenance overall dimensions | Расстояние между крайними по длине, ширине и высоте точками электроагрегата (электростанции) в рабочем положении |  |
| Эксплуатационное испытание | Misuse test; mishandling test | Периодическое испытание устройства или аппаратуры с целью проверки того, что рабочие характеристики находятся в заданных пределах и, в случае необходимости, провести нужную подстройку |  |
| Эксплуатационный отказ | Misuse failure; mishandling failure | Отказ, возникающий по причине, связанной с нарушением установленных правил и (или) условий эксплуатации |  |
| Эксплуатационный резерв мощности энергосистемы (Эксплуатационный резерв мощности) | Power observed reserve | Резерв активной мощности в данный момент времени, равный разности между рабочей мощностью и нагрузкой энергосистемы при нормальных показателях качества электрической энергии и с учетом сальдо перетоков |  |
| Электрификация | Electrification | Введение электрической энергии в народном хозяйстве и быту |  |
| Электрическая вращающаяся машина | Electrical rotating machine | Электрический аппарат, работа которого зависит от электромагнитной индукции, имеющий элементы, вращающиеся относительно друг друга, и предназначенный для преобразования энергии |  |
| Электрическая лампа (Лампа) | Lamp | Источник оптического излучения, создаваемого в результате преобразования электрической энергии |  |
| Электрическая машина | Electrical machine | Электрический преобразователь, который преобразует электрическую энергию в механическую и наоборот |  |
| Электрическая подстанция | Substation (of a power system) | Электроустановка, предназначенная для преобразования и распределения электрической энергии |  |
| Электрическая прочность диэлектрика | Dielectric level | Минимальная напряженность однородного электрического поля, приводящая к пробою диэлектрика |  |
| Электрическая прочность изоляции | Insulator level | Испытательное напряжение, прикладываемое в специальных условиях, которое должна выдерживать изоляция устройства |  |
| Электрическая сеть | Electrical power network | Совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их электрических линий, предназначенная для передачи и распределения электрической энергии по ГОСТ 1943184 |  |
| Электрическая сеть с заземленной нейтралью | Impedance earthed (neutral) system | Электрическая сеть, содержащая оборудование, нейтрали которого, все или часть из них, соединены с заземляющими устройствами непосредственно или через устройство с малым сопротивлением по сравнению с сопротивлением нулевой последовательности сети |  |
| Электрическая сеть с изолированной нейтралью | Isolated neutral system | Электрическая сеть, содержащая оборудование, нейтрали которого не присоединены к заземляющим устройствам или присоединены к ним через устройства измерения, защиты и сигнализации с большим сопротивлением |  |
| Электрическая сеть с компенсированной нейтралью | Resonant earthed(neutral) system | Электрическая сеть, содержащая оборудование, нейтрали которого, все или часть из них, заземлены через дугогасящие реакторы |  |
| Электрическая сеть с эффективно заземленной нейтралью | Eficience earthead (neutral) system | Электрическая сеть, в которой коэффициент замыкания на землю не превышает нормируемого значения |  |
| Электрическая цепь | Circuit | Совокупность электрического оборудования, соединенного проводами и кабелями, через которое может протекать электрический ток. Совокупность устройств и объектов, образующих путь для электрического тока, электромагнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий об ЭДС, токе и напряжении |  |
| Электрическая цепь управления | Control circuit | Электрическая цепь, функциональное назначение которой состоит в приведении в действие электрического оборудования и (или) отдельных электротехнических изделий или устройств или в изменении значений их параметров |  |
| Электрический генератор | Electric generator | Электрическая машина, которая преобразует механическую энергию в электрическую |  |
| Электрический двигатель | Electric motor | Электрическая машина, которая преобразует электрическую энергию в механическую |  |
| Электрический кабель ( Кабель ) | Electrical cable | Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности для прокладки в земле и под водой |  |
| Электрический контакт | Electrical contact | Соприкосновение тел, обеспечивающее непрерывность электрической цепи |  |
| Электрический пробой | Electrical puncture | Пробой, обусловленный ударной ионизацией или разрывом связей между частицами диэлектрика непосредственно под действием электрического поля |  |
| Электрический провод (Провод) | Electrical wire | (Кабельное) изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле |  |
| Электрический шнур (Шнур) | Electrical cord | Провод с изолированными жилами повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устройствами |  |
| Электрический экран | Electric screen | Проводящий экран, предназначенный для уменьшения проникновения электрического поля в определенную область |  |
| Электрическое разделение сети (Разделение сети) | Network separate | Разделение электрической сети на отдельные электрически не связанные между собой участки с помощью разделяющего трансформатора |  |
| Электрическое реле | Electrical relay | Аппарат, предназначенный производить скачкообразные изменения в выходных цепях при заданных значениях воздействующих величин. Термин «электрическое реле» должен использоваться исключительно для понятия элементарного реле, выполняющего только одну операцию преобразования между его входными и выходными цепями |  |
| Электричество | Electricity | 1. Проявление одной из форм энергии, присущая электрическим зарядам как движущимися, так и находящимися в статическом состоянии 2. Область науки и техники, связанная с электрическими явлениями |  |
| Электроагрегат с двигателем внутреннего сгорания ( Электроагрегат ) | Power generating set | Электроустановка, состоящая из двигателя генератора, устройства управления и оборудования, необходимого для обеспечения автономной работы |  |
| Электробезопасность | Electric safety | Система организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества |  |
| Электрод | Electrode | Проводящая деталь, предназначенная для осуществления контакта со средой, имеющей малую удельную проводимость. Между двумя электродами может существовать разность потенциалов и электрический ток |  |
| Электродинамическое действие тока короткого замыкания в электроустановке | Schort-circuit current electro-dynamic effect | Механическое действие электродинамических сил, обусловленных током короткого замыкания, на элементы электроустановки |  |
| Электродинамическое реле | Electro-dynamic relay | Электромеханическое реле, работа которого основана на взаимодействии магнитных полей подвижной и неподвижной обмоток, возбуждаемых токами, подведенных извне |  |
| Электрозащитные средства | Electrodroof means | Переносимые и перевозимые изделия, служащие для защиты людей, работающих с электроустановками, от поражения электрическим током, от воздействия электрической дуги и электромагнитного поля |  |
| Электромагнит | Electromagnetic | Магнит, который требует действия тока для поддержания магнитного поля |  |
| Электромагнитная муфта | Electromagnetic muft (joint) | Машина, передающая момент с одного вала на другой электрическими или магнитными средствами, или в которой момент регулируется электрическими или магнитными средами |  |
| Электромагнитная помеха ( Помеха ) | Electromagnetic disturbance | Электромагнитное явление, процесс, которые снижают или могут снизить качество функционирования технического средства |  |
| Электромагнитное излучение (Излучение) | Electromagnetic radiation | Явление, процесс, при котором энергия излучается источником в пространство в виде электромагнитных волн |  |
| Электромагнитное реле | Electromagnetic relay | Электромеханическое реле, работа которого основана на воздействии магнитного поля неподвижной обмотки на подвижный ферромагнитный элемент |  |
| Электромагнитный экран | Electromagnetic screen | Проводящий экран, предназначенный для уменьшения проникновения меняющегося электромагнитного поля в определенную область |  |
| Электромашинный компенсатор (Компенсатор) | Compensator | Синхронная машина, предназначенная для генерирования или потребления реактивной мощности |  |
| Электромагнитная энергия | Electromagnetic supply | Энергия электромагнитного поля, слагающаяся из энергий электрического и магнитного полей |  |
| Электромеханический пробой | Electromechanical puncture | Пробой, обусловленный повреждением диэлектрика механическими напряжениями, возникающими под действием электрического тока |  |
| Электромеханическое реле | Electromechanical relay | Электрическое реле, работа которого основана на использовании относительного перемещения его механических элементов под воздействием электрического тока, протекающего по входным цепям |  |
| Электронагрев | Electroheat | Раздел науки и технологии, изучающей преобразование электроэнергии в термическую энергию для полезных целей |  |
| Электронная лампа | Electronic tube | Устройство, в котором имеет место электрический ток между электродами, расположенными в колбе, обусловленный электронами, движущимися в вакууме, или ионами, движущимися в газовой среде |  |
| Электронная цепь | Electronic circuit | Электрическая цепь, в элементах которой используется явление электрической проводимости в газах, в вакууме и в полупроводниках |  |
| Электрооборудование | Electrical equipment | Совокупность электротехнических изделий и (или) электротехнических устройств, предназначенных для выполнения заданной работы. Электрооборудование в зависимости от объекта установки может иметь соответствующее наименование, например, электрооборудование станка. Совокупность, объединенных общими признаками электротехнических устройств, предназначенных для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электроэнергии, например, машины, трансформаторы, аппараты и т.д. Любое оборудование, предназначенное для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электроэнергии, например, машины, трансформаторы, аппараты, измерительные приборы, устройства защиты, кабельная продукция, электроприемники |  |
| Электропередача | Electric pass | Совокупность линий электропередачи и подстанций, предназначенная для передачи электрической энергии из одного района энергосистемы в другой |  |
| Электропроводка | Wiring | Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и защитными деталями, проложенная на поверхности или внутри строительных конструктивных элементов зданий и сооружений |  |
| Электростанция | Power station | Энергоустановка, предназначенная для производства электрической энергии, содержащая строительную часть, оборудование для преобразования энергии и необходимое вспомогательное оборудование по ГОСТ 19431-84 |  |
| Электростанция с двигателем внутреннего сгорания | Electric power station with internal combustion engine | Электроустановка, состоящая из электроагрегата (электроагрегатов) с двигателем внутреннего сгорания, или из двигателя-генератора (двигателей-генераторов), устройств управления и распределения электрической энергии и оборудования, необходимого для обеспечения автономной работы и для электроснабжения потребителей в зависимости от назначения электростанции |  |
| Электростартер | Electrostarter | Вращающийся электродвигатель, предназначенный для пуска двигателя внутреннего сгорания или газовой турбины |  |
| Электростатическая индукция | Electrostatic spark | Появление электрических зарядов на отдельных частях проводящего тела под влиянием электростатического поля |  |
| Электростатический разряд | Electrostatic discharge | Импульсный перенос электрического заряда между телами с разными электростатическими потенциалами |  |
| Электростатическое поле | Electrostatic field | Электрическое поле неподвижных заряженных тел при отсутствии в них электрических токов |  |
| Электротермическая установка | Electroheat installation | Совокупность электротермического и другого технологического оборудования вместе с сооружениями и коммутациями, обеспечивающими проведение электротермического процесса |  |
| Электротермическое оборудование (ЭТО) | Electroheat equipment | Комплекс технологического оборудования и устройств для осуществления электротехнического процесса |  |
| Электротехническое изделие | Electric device | Изделие, предназначенное для производства, преобразования, распределения, передачи и использования электрической энергии или для ограничения возможности ее передачи |  |
| Электротехническое устройство | Electric device | Совокупность компонентов, использующая электромагнитную энергию для выполнения определенной функции. |  |
| Электротравма | Electrotrauma | Травма, вызванная воздействием электрического тока или электрической дуги |  |
| Электротравматизм | Electrotraumatism | Явление, характеризующееся совокупностью электротравм |  |
| Электроустановка | Electrical installation | Совокупность взаимоподключенного друг к другу электрооборудования, выполняющая определенную функцию, например, производство, преобразование, передачу, распределение, накопление или потребление электрической энергии Любое сочетание взаимосвязанного электрооборудования в пределах данного пространства или помещения. Энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии |  |
| Электрохимический пробой | Electrochemical puncture | Пробой, обусловленный химическими процессами, приводящими к изменениям в диэлектрике под действием электрического поля |  |
| Электроэнергетика | Electro - energetics | Раздел энергетики, обеспечивающий электрификацию страны на основе рационального расширения производства и использования электрической энергии |  |
| Электроэнергетическая система | Electro-energetics system | Находящееся в данный момент в работе электрооборудование энергосистемы и приемников электрической энергии, объединенное общим режимом и рассматриваемое как единое целое в отношении протекающих в нем физических процессов |  |
| Элемент кабельного изделия | Cable element | Любая конструктивная часть кабельного изделия |  |
| Элемент электрической цепи | Circuit element | Отдельное устройство, входящее в состав электрической цепи, выполняющее в ней определенную функцию |  |
| Эмалевая изоляция | Enamel isolant | Сплошная изоляция в виде пленки, образованной лаком или расплавом смолы |  |
| Эмалированный провод (Эмальпровод) | Enamel wire | Обмоточный провод с эмалевой изоляцией |  |
| Энергетика | Energy engineering | Область народного хозяйства, науки и техники, охватывающая энергетические ресурсы, производство, передачу, преобразование, аккумулирование, распределение и потребление различных видов энергии |  |
| Энергетическая система (Энергосистема) | Energetical system | Совокупность электрических станций, электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразования и распределения электрической энергии и тепла при общем управлении этой системой |  |
| Энергетический баланс (Энергобаланс) | Energetical balance | Количественная характеристика производства потребления и потерь энергии или мощности за установленный интервал времени для определенной отрасли хозяйства, зоны энергоснабжения, предприятия, установки |  |
| Энергорайон | Energetical district | Совокупность объектов энергосистемы, расположенных на части обслуживаемой ею территории |  |
| Энергоснабжение (Электроснабжение) | Energetical supply | Обеспечение потребителей энергией (электрической энергией) |  |
| Энергоустановка | Energetical mount | Комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления энергии |  |
| Явный отказ | Explicit failure | Отказ, обнаруживаемый визуально или штатными методами и средствами контролями диагностирования при подготовке объекта к применению или в процессе его применения по назначению |  |
| Якорь | Keeper | Та часть коллекторной машины или синхронной машины, в которой индуктируется ЭДС и в которой протекает ток нагрузки Деталь из мягкого ферромагнитного материала, помещенная между полюсами постоянного магнита для предохранения его от случайного размагничивания или для уменьшения его внешнего поля |  |
| Ярмо электротехнического изделия (устройства) | Yoke | Часть магнитной системы электротехнического изделия (устройства), на которой или вокруг которой обмотка не расположена |  |
| Ячейка (электрической) подстанции (распределительного устройства) | Bay (of a substation) | Часть электрической подстанции (распределительного устройства), содержащая всю или часть коммутационной и (или) иной аппаратуры одного присоединения |  |
| Y -образная муфта | Breeches joint, Y-joint |  | Устройство для соединения кабеля ответвления с магистральным кабелем, при котором оси обоих кабелей почти параллельны |

ЛИТЕРАТУРА

- Быстрицкий Г.Ф. Общая энергетика. Учебное пособие. М.: «Академия», 2005г. 201стр.

- Волобринский С.Д., Каялов Г.М. Электрические нагрузки промышленных предприятий. М-Л. «Энергия», 1964г. 303стр.

- Гнусин Н.П. Электрические поля в электролитах. Новосибирск. «Наука», 1967г. 162стр.

- Родионов В.Г. Энергетика: проблемы настоящего и возможности будущего. М.: «ЭНАС», 2010г. 352стр.

- Электрические промышленные печи: Дуговые печи и установки специального нагрева. Учебник для вузов. Под ред. А.Д.  Свенчанского    2-ое изд. М.: Энергоиздат. 1981г. 296стр.

- Электротермическое оборудование: Справочник. Под ред. В.А.Строева. М.: «Высшая школа», 1999г. 352стр.

- Хожин Г.Х., Леньков Ю.А. Электр энергетикасы мамандығы бойынша орысша-қазақша сөздік. Оқу құралы. -Алматы, 2009.

- Құсаинов А., Нұржанов Б., Балабатыров С., Шотанов Ж., Жұмаханов Т. Электр техникасы мен энергетикасы терминдерінің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі. –Алматы, 1994

- Большой  русско-казахский  словарь  для  студентов и школьников: около 70 000 слов  и выражений.-2-е изд., испр. и доп. - М.: Толмач, 2008.-536 с.

СОДЕРЖАНИЕ

| Предисловие ……………………………………………………………… Условные сокращения (аббревиатуры), употребляемые в словаре …. | 5 6 |
| --- | --- |
| А ........ ......................................................................................................... Б ……………………….. ………..………………………………………... В ……………………………………………..…………………………...... Г ……………………………………....…………………………………… Д ………………… …….……………………..…………………………… З ………..……………. ……………………...…………………………… И ………………….. ………………….. ………………………………… К …………………………………………………………………………… М …… …………………………………………………………………….. Н ……. ……………………..……………………………………………… О ……… …. ………………………………………………………………. П …………..………………………………………………………………. Р …………………………………………………………………………… С …………………………………………………………………………… Т …………………………………………………………………………… У …………………………………………………………………………… Ф …………………………………………………………………………… Э …………………………………………………………………………… Литература .................................................................................................. | 7 9 11 17 20 25 28 33 43 48 56 61 73 80 88 95 99 103 117 |

АЛИЕВА  Г.А.

АЙТМАМБЕТОВ Ф.У.

Учебный терминологический словарь по специальности

5В071800 – Электроэнергетика

Подписано в печать

Формат бумаги 60х84 1/16.

Бумага типографическая. Печать офсетная. Объем 7,4 п.л.

Тираж ____ экз. Заказ № ______8.

© ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.АУЕЗОВА.

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова,

г. Шымкент, пр. Тауке-хана, 5.