Ф. 7.03-03

Калдыбаева Г.Ю. Жолаева Н.К.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для  выполнения   практических занятий по дисциплине

«Дизайн и проектирование текстильных материалов»

Шымкент  2017

Министерство образования и науки Республики

Казахстан

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ  государственный  университет

им. М. Ауезова

Факультет высшая школа « текстильная и пищевая инженерия»

Кафедра     «Технология и проектирование текстильных материалов»

Калдыбаева Г.Ю. Жолаева Н.К.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

для  выполнения  практических занятий  по   дисциплине

«Дизайн и проектирование текстильных материалов»  для студентов  по  специальности 050733– «Технология и проектирование текстильных материалов»

Форма обучения: дневная

Шымкент  2017

УДК  677 (075.8)

ББК  35.  72.  Я  73

Составил:  Калдыбаева Г.Ю. Жолаева Н.К.

Методические указания для выполнения практических занятий по дисциплине «Дизайн и проектирование текстильных материалов»  для студентов специальности 050733– «Технология и проектирование текстильных материалов». Шымкент: ЮКГУ, 2017г.  ___ с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и типовой программы дисциплины «Дизайн и проектирование текстильных материалов»   и включает все необходимые сведения по выполнению тем практических занятий, которые позволяют глубоко и детально изучить наиболее сложные разделы курса, а также привить студентам навыки самостоятельной, творческой работы.

Рецензенты:

Джанпаизова В.М. - к.х.н., доцент, зав. кафедры ««Технология и проектирование текстильных материалов», ЮКГУ им. М.Ауезова

Дуйсенбаев Т.Д. – директор ТОО «Научно-внедренческого предприятия ТАЛАПТЫ»

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Технология и проектирование текстильных материалов».

( протокол №____, от «___» _____________2017г.),  методической комиссией факультета высшая школа « текстильная и пищевая инженерия»,

( протокол №___от  «____» _____________2017г.)

Рекомендовано к изданию Методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова

(протокол №____от «____» ________________2017г.)

© Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова, 2017г.

Ответственный за выпуск   Калдыбаева Г.Ю. Жолаева Н.К.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ……………………………………………………………………………………….

1. Порядок проведения занятий.................................................................................................

2. Принципы характеристики цвета (тон, светлота, насыщенность) ……………………….

3. Принципы построения гармонических сочетаний хроматических

цветов …………………………………………………………………………..........................

4. Принципы построения форм и силуэтов ………………………………………………….

5. Принципы пластики ………………………………………………………………………..

6. Принципы фактуры материалов ……………………………………………………………

7. Принципы использования декора в костюме ………………………………………………

8. Принципы ритма. Метр как частный случай ритма……………………………………….

9. Принципы равновесия, симметрии и асимметрии ………………………………………..

10. Принципы статики и динамики в костюме ………………………………………………

11. Принципы контраста и нюанса в костюме ……………………………………………….

12. Принципы соразмерности элементов формы (пропорцианальность, масштабность) …………………………………………………………………….

13. Принципы моделирования от лоскута ткани ……………………………………………

14. Принципы декоративной трансформации и стабилизации форм растительного и животного мира. …………………………………………….

15. Принципы создания исторического и народного костюма …………………………….

16. Принципы моделирования одежды на основе криволинейного кроя …………………

Литература……………………………………………………………………………………..

Введение

Потребитель предъявляет к современной одежде, обуви и другим предметам широкого потребления все более высокие требования, хочет, чтобы они отличались подлинной красотой и высокой степенью удобства. В настоящее время широкое развитие получает художественное проектирование – дизайн как метод, обеспечивающий качество изделий легкой промышленности.

Дизайн – вид деятельности по проектированию предметного мира. Главная задача дизайна состоит в том, чтобы упорядочить предметы, сделать легким и удобным обращение с ними, организовать более красивую, эстетически воздействующую среду.

В связи с этим в системе промышленного производства выдвигается на передний план личность художника-проектировщика – дизайнера. Задача дизайнера – предварительная разработка перспективных, научно обоснованных проектов изделий, всей среды, окружающей человека на производстве, в быту.

Красота в дизайне не является результатом свободного полета фантазии,  а всегда обусловлена утилитарными требованиями.

Порядок проведения занятий

Практические занятия проводятся параллельно с прохождением теоретического курса. К практическим занятиям студент должен быть подготовлен. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспекту лекций и учебнику:  Бердник Т.О., Неклюдова Т.П. Дизайн костюма (М.: Легпромиздат, 1985 г.). На практических занятиях студенты познают основные навыки творческого поиска в решении поставленных задач, т.е. творческое воображение создания художественного образа, ассоциации, их воплощения в эскизах, макетах, метод абстрактного мышления и на их основе создание новых образцов изделий отвечающих функциональным и эстетическим качествам.

Во время практических занятий студенты создают:                                                                                                                       1) силуэтную форму за счет различных конструктивных и декоративных линий, деталий и элементов;

2) фор-эскизы костюмов;

3) эскизы костюмов;

4) натурные зарисовки различных природных объектов.

Все зарисовки, рисунки, эскизы выполняются на отдельных листах формата А4 на практических занятиях. Они выполняются аккуратно карандашом, красками, гуашью, тушью. Каждое задание вместе с оформленным практическим занятием студент показывает преподавателю на очередном практическом занятии.

Практическое занятие №1

Принципы характеристики цвета (тон, светлота, насыщенность)

Цель занятия: Изучить принципы характеристик цвета, таких как тон, светлота и насыщенность.

Все цветовое многообразие можно условно разделить на две большие группы. Цвета бывают ахроматические и хроматические. Группу ахроматических цветов составляют белый, черный и результат их смешении — бесчисленное разнообразие серых. Все остальные цвета и их оттенки — хроматические. По мнению ученых, глаз человека способен различить более трехсот оттенков ахроматических цветов и десятки тысяч различных хроматических сочетаний.

Различать цвета и соединять их в гармоничное единство художнику помогает знание их характеристик. Существуют три основные характеристики цвета: цветовой тон, светлота и насыщенность.

Цветовой тон — это сущность цвета, его определение. Естественной шкалой цветовых тонов является спектр солнечного света, в котором цвета расположены в такой последовательности: красный, оранжевый, желтый, желто-зеленый, зеленый, голубовато-зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Помимо спектральных в природе существуют пурпурные цвета, которые мы воспринимаем как результат смешения красного с синим (с преобладанием красного цвета).

Под светлотой понимается наличие и цвете белого или черного пигмента. Самым светлым цветом является белый, самым темным — черный. Светлотные отношения цветов имеют огромное значение для построения композиции, ведь известно, что одни и те же цветовые тона, взятые в разных светлотных, или тональных, отношениях, производят на зрителя весьма различное эмоциональное впечатление. Так, при затемнении цвета создается ощущение тяжести, весомости, мрачности, при высветлении же цвет становится легким, радостным, нежным. Светлота является единственной характеристикой ахроматических цветов.

В противоположность ахроматическим цветам, которые не имеют цветового тона, цвета хроматические характеризуются различной степенью цветности. У одних цветов, например спектральных, цветовой тон выражен очень резко, у других — едва заметно. Здесь мы имеем дело с такой качественной характеристикой, как насыщенность, т. е. степень отличия хроматического цвета от равного ему по светлоте ахроматического. Чем менее насыщен цветовой тон, тем ближе от становится к серому. Интересно, что каждому цвету соответствует своя градация серого, например, желтый цвет равнозначен по светлоте светло-серому, красный и зеленый цвета — среднему серому, а такие цвета, как синий и фиолетовый, — темно-серому.

Взаимосвязи основных характеристик цвета могут быть представлены в виде так называемого замкнутого цветового тела, предложенного немецким ученым В. Оствальдом в его теории цветоведения. Как видно из рис. 1, замкнутое цветовое тело представляет собой два конуса с общим основанием. Общей осью конусов является ахроматический ряд — от белого в верхней точке до черного в нижней, или, как его еще называют, ахроматическая растяжка. По окружности основания расположились наиболее насыщенные спектральные цвета. Все цвета одного цветового тона, находящиеся в плоскости соответствующего треугольника (вершины этого треугольника: белый — какой-либо цветовой тон — черный), образуют теневой ряд данного цвета. Цвета теневого ряда характеризуются одним цветовым тоном и отличаются один от другого только светлотой и насыщенностью. Каждый цветовой тон имеет свой теневой ряд.

Как было сказано выше, естественной шкалой цветовых тонов является спектр солнечного света, в котором цвета расположены в определенной последовательности. Если добавить к нему пурпурные цвета и замкнуть его в кольцо, то получится естественный цветовой круг с той же последовательностью цветов, что и в спектре. В. М. Шугаев разработал цветовой круг, состоящий из 24 цветовых тонов (цв. вклейка илл. 1).

Рис. 1. Пространственный цветовой конус В. Оствальда

В основу построения этого круга были положены четыре цвета: желтый, красный, синий и зеленый.

Располагаются пары главных цветов (желтый — синий, красный — зеленый) на концах взаимно перпендикулярных диаметров, а это значит,что они являются по отношению друг к другу контрастными и дополнительными (цвета называются дополнительными, если при оптическом смешении дают ахроматический цвет).

Между главными цветами находятся промежуточные, которые расположены в четырех четвертях круга и составляют соответственно четыре группы:

♦♦♦ желто-красные,

♦♦♦ сине-красные,

♦♦♦ сине-зеленые,

♦♦♦ желто-зеленые.

Цветовой круг, разработанный В. М. Шугаевым, по существу представляет собой основание пространственного цветового конуса В. Оствальда. Он наглядно демонстрирует взаимоотношения всех тонов цветового спектра, существующих в природе. С его помощью можно выявить основные закономерности построения цветовых гармонических сочетаний.

Практические задания:

Упражненне 1

Составитъ равноступенчатую ахроматическую растяжку (9—15 ступеней) как постепенное движение от белого цвета к черному. Техника: гуашь.

Упражнение 2

Составить равноступенчатый теневой ряд какого-либо цветового тона (9—15 ступеней). В и,ентре должен находиться спектральный цвет, который в одну сторону высветляется до белого, в другую затемняется до черного. Техника: гуашь.

Упражнение 3

Составить равноступенчатую растяжку насыщенности какого-либо цветового тона (9 ступеней). Растяжка должна начинаться спектральным иретом и заканчи-ваться ахроматическим серым, равным спектральному по светлоте. Техника: гуашь.

Упражнение 4

Составить цветовой круг, состоящий из 24 спектральных цветовых тонов. Техника: гуашь.

Контрольные вопросы

Что такое цвет?

Хроматические и ахроматические цвета?

Светлота и насыщенность цвета?

Назвать 4 главных цвета из цветового круга

Цветовой тон?

Практическое занятие №2

Принципы построения гармонических сочетаний хроматических цветов

Цель занятия: Изучить принципы построения гармонических сочетаний хроматических цветов.

С давних пор и художников и многих ученых интересовал вопрос гармонии цветов. Какое же содержание вкладывается в это понятие? Гармонию цветов можно рассматривать как гармонию цветовых сочетаний, как совокупность цветовых комбинаций с учетом всех основных характеристик цветов — светлоты, насыщенности, цветового тона, а также формы и размеров занимаемых этими цветами площадей.

В художественной практике при оценке сочетаемости цветов самым важным фактором является их эмоциональная выразительность, способная вызвать чувственные переживания. Нельзя анализировать гармонические сочетания изолированно от эстетических вкусов и взглядов, сложившихся в ту или иную историческую эпоху. Оценить эстетически гармонию цветов нельзя каким-либо иным способом, кроме визуального, т. е. эстетическим критерием гармонических сочетаний цветов является визуальная оценка.

Согласно теории гармонических цветовых сочетаний, существуют 4 основные их группы (цв. вклейка, илл. 2—5):

♦♦♦ однотоновые гармонические сочетания,

♦♦♦ гармонические сочетания родственных цветов,

♦♦♦ гармонические сочетания родственно-контрастных цветов,

♦♦♦ гармонические сочетания контрастных и дополнительных цветов.

Однотоновые гармонии цветов называют еще гармониями теневых рядов. Основу их составляет один какой-либо цветовой тон, который в том или ином количестве присутствует в каждом из сочетаемых цветов, различаются же цвета лишь по светлотности и насыщенности. Общий цветовой тон придает однотоновым сочетаниям спокойный уравновешенный характер. Для данного вида гармоний очень важно отношение площадей, занятых сочетаемыми цветами. В случае примерно одинакового распределения площадей всех цветов утверждается идея статики, покоя.

К родственным относятся все промежуточные цвета в цветовом круге, включая один из главных, их образующих, причем главные цвета, расположенные рядом, не  являются родственными. В цветовом круге имеются четыре группы родственных цветов: желто-красные (1—6 или 2—7), желто-зеленые (20—24 и 1 или 19—24), сине-зеленые (13—18 или 14—19), сине-красные (8—13 или 7—12). Гармонии родственных цветов основываются на наличии в них примесей одних и тех же главных цветов. Родственные хроматические сочетания представляют собой сдержанную, спокойную колористическую гамму, особенно когда они не содержат резких светлотных противопоставлений, введение примесей черного и белого цветов усиливает эмоциональную их выразительность.

Сочетания родственно-контрастных цветов - это наиболее распространенный и богатый в отношении колористических возможностей вид цветовых гармоний. В цветовом круге родственно-контрастные цвета располагаются в смежных четвертях. Далеко не все сочетания такого рода в одинаковой степени гармоничны. Художественная практика показывает, что родственно-контрастные цвета даже в чистом виде, без примеси к ним ахроматических цветов, гармонируют друг с другом, если количество объединяющего главного цвета и количество контрастирующих главных цветов в них одинаковы. Таким образом, особой гармоничностью обладают сочетания двух цветов, которые в цветовом круге расположены на концах вертикальных и горизонтальных хорд.

На рис. 2 а посредством графических формул представлены примеры подобных сочетаний, составляющих гармонические пары родственно-контрастных цветов. Простейшее гармоническое сочетание родственно-контрастных цветов значительно обогащается при добавлении к ним ахроматических или цветов из их теневого ряда.

Рис. 2. Схемы составления гармонических цветовых сочетании

Однако в художественном творчестве довольно редко приходится сталкиваться с композициями, составленными только двумя цветовыми тонами, наиболее выразительными являются сочетания трех цветовых тонов. Рассмотрим варианты гармонического соединения трех цветов:

♦♦♦ цветовая гармония может образовываться сочетанием цветов, расположенных в вершинах вписанного в цветовой круг равностороннего треугольника, у которого одна из вершин — главный цвет, а противоположная сторона является вертикальной или горизонтальной хордой (рис. 2 е), легко заметить, что в цветовом круге имеется четыре таких треугольника;

♦♦♦ гармоническую триаду составляют цвета, расположенные в вершинах прямоугольных треугольников, у которых гипотенузы являются диаметрами, а катеты — вертикальные или горизонтальные хорды (рис. 2 б);

♦♦♦ гармоничными являются сочетания цветов, находящихся в вершинах тупоугольных треугольников, у каждого из которых вершина тупого угла — один из главных цветов, а противоположная сторона — вертикальная или горизонтальная хорда (рис. 2 г).

Сочетания четырех родственно-контрастных цветов образуются на базе прямоугольника, стороны которого представляют собой вертикали и горизонтали, причем наиболее тесные и активные связи между цветами, когда прямоугольник заменяется квадратом (рис. 2 д). Цвета, расположенные по диагонали прямоугольника, контрастны, другие пары — родственно-контрастны. Гармонические сочетания родственно-контрастных цветов различных групп отличаются повышенной цветовой активностью, сложностью, эмоциональной выразительностью, поэтому они наиболее часто используются в практике художественной деятельности.

В цветовом круге контрастно-дополнительными являются цвета, расположенные на концах диаметра. На рис. 2 е представлены графические формулы именно таких цветовых сочетаний. Эти цвета не связывает никакая степень родства, они обладают наиболее полярными свойствами, поэтому контрастно-дополнительные гармонии характеризуются повышенной активностью, напряженностью, динамичностью. Для построения контрастного гармонического сочетания нужно сначала выбрать исходный цвет, затем по цветовому кругу определить соответствующий ему контрастный, последующие цвета можно взять из теневых рядов этих цветовых тонов.

Все упражнения этой серии рекомендуется выполнятъ гуашью. Композиции должны состоятъ из мотивов, представляющих собой абстрактные пятна произволъной формы, имеющие мягкие, расплывчатые контуры. Эскизы выполняются легко, быстро с исполъзованием различных приемов нанесения краски на бумагу. Образцы выполнения данного задания представлены на рис. 2, 3, 4, 5, цветная вклейка 1. Главная задача — создатъ разнообразные гармонические сочетания цветов, обладающие эмоционалъной выразителъностъю, исполъзуя различные степени светлоты и насыщенности разные соотношения площадей, занятых теми или иными цве-тами. В каждом упражнении выполнитъ серию эскизов, состоящую из 10—15 вариантов.

Практические задания:

Упражнение 1

Построитъ однотоновые хроматические гармонии с применением ахроматических и,ветов (контраст по светлоте и насыщенности).

Упражнение 2

Построить гармонические сочетания родственных и цветовых тонов с применением ахроматических цветов (контраст по светлоте и насыщенности).

Упражиеиие 3

Построитъ гармонические сочетания двух родственно-контрастных цветовых тонов.

Упражнение 4

Построитъ гармонические сочетания трех и четырех родственно-контрастных цветов.

Упражнение 5

Построитъ гармонические сочетания контрастно-дополнительных цветовых тонов с добавлением их теневых цветов.

Контрольные вопросы

Сочетание цветов?

Родственные и дополнительные цвета?

Главные цвета и их свойства?

Что такое контраст цветов?

Коллористическое объединение цветов?

Теплые и холодные цвета и их особенность?

Практическое занятие №3

Принципы построения форм и силуэтов

Цель занятия: Изучить принципы форм и силуэтов.

В физическом смысле под формой следует понимать объемно-пространственную характеристику предмета, в выразительных проявлениях которой участвуют

♦♦♦ ее собственные свойства (вид, величина, масса, цвет, плотность);

♦♦♦ ее пространственные связи (масштаб, устойчи-вость, подвижность, динамическая направленность, протяженность);

♦♦♦ средства и способы ее изображения (линейность, плоскостное решение, объемность, фактура).

Согласование и взаимодействие всех этих качеств — необходимое условие композиции. Можно выделить основные принципы построения предметной формы:

♦♦♦ конструктивные качества, обусловленные функцией предмета;

♦♦♦ пропорциональное взаимодействие частей, связанных с конструктивной основой;

♦♦♦ распределение массы в зависимости от значения частей и свойств материала;

♦♦♦ выявление поверхности, ограничивающей форму в зависимости от распределения массы и свойств материала.

Таким образом, основными законами существования формы являются цельность и организация всех ее элементов. При проектировании формы костюма обязательно нужно учитывать еще и связь ее с природной данностью — фигурой человека. Костюм — набор элементов той или иной конфигурации, продиктованной строением фигуры. Это обстоятельство определяет строй костюма, не позволяет художнику произвольно распоряжаться размещением его основных фрагментов. Рукава соответствуют положению рук, воротник — шеи, карманы располагаются таким образом, чтобы ими удобно было пользоваться, и т. д. Другими словами, структура одежды имеет определенную сгруппированность элементов, которую модельер воспринимает как объективную данность.

Задача усложняется тем, что человеческая фигура является динамичной объемно-пространственной структурой, т. е. она всегда находится в движении. Поэтому, создавая новую форму костюма, художник должен представить возможность ее движения с фигурой в целом или фрагментарно, так как физическое передвижение человека служит основой визуальной трансформации костюма, рождающей красоту линий.

Характер видоизменения костюма как объемно-пространственной структуры находится в прямой зависимости от степени его объемности и от пластических свойств ткани, из которой он изготовлен. Одежда прилегающей формы из жестких тканей при движении одновременно с фигурой почти не изменяет своего вида. Одежда из мягких материалов или имеющая объемные формы в силу сопротивления воздуха и инерции своего движения видоизменяются значительно, создавая особую пространственную игру. Художественное проектирование костюма должно учитывать эту пластическую игру, когда ткани во время движения то наполняют форму, то под действием собственной тяжести естественно падают, образуя драпировки.

Плоскостное выражение формы — силуэт. Другими словами, силуэт – это проекция объемной формы на плоскость. Как правило, форму костюма характеризуют фронтальные и профильные силуэты.

Линии, описывающие контуры плоскостной проекции формы, так и называются силуэтными, Форма костюма создается за счет конструктивного решения, т. е. соединения отдельных частей и объемов в единое целое. Линии, по которым происходит это соединение, называются конструктивными, к ним относятся: соединительные швы, рельефы, горизонтальные и вертикальные линии членения формы (кокетки, подрезы, складки и т. п.). Если такие линии оформлены строчкой, вышивкой, кантом и т. д., они называются конструктивно-декоративными. Существуют и чисто декоративные линии, определяющие рисунок оформления костюма внутри формы и не связанные с его конструкцией.

При создании формы костюма, соответствующей пропорциям тела человека, художник-модельер опирается прежде всего на конструктивные пояса — опорные линии человеческой фигуры, от которых начинается та или иная форма деталей или членений в одежде. Основными конструктивными поясами являются: плечевой, талевой, бедренный.

Плечевой пояс определяет, соответственно, плечевую одежду, т. е. ту, которая крепится на плечах: платья, жакеты, пальто, плащи, пелерины и т. д.

Талевой пояс предполагает одежду, развивающуюся от линии талии. Такая одежда называется поясной, к ней относятся брюки и юбки различных видов.

Бедренный пояс существенно влияет на силуэт костюма в целом, так как от плотного облегания по бедрам может начинаться расширение формы изделия книзу.

Конструктивные пояса называются конструктивно-декоративными, если на их уровне располагаются украшения – отделки или бижутерия.

Понятие «конструктивные пояса» имеет неоднозначный смысл, оно определяет местоположение конструктивных линий, которые могут быть опорными, т. е. от них, от того или иного горизонтального уровня начинается та или иная форма. Например, прямая туникообразная форма имеет в качестве опорной линии плечевой конструктивный пояс, Если тунику подвязать вокруг талии, то эта форма получит дополнительную опору на линии талии, вводя в действие талевой конструктивный пояс. Если же подпоясать ее на уровне бедер, опорным становится другой горизонтальный пояс — бедренный. В каждом случае происходит значительное изменение силуэта. Итак, как было сказано ранее, силуэт — наиболее точная и исчерпывающая характеристика формы. Как ни разнообразны варианты силуэтов костюмов, их можно свести к нескольким основным видам: прямой, трапециевидный, полуприлегающий, прилегающий (силуэт «X» и «песочные часы») и в виде овала (рис. 3).

Для плечевой одежды характерны силуэты: прямой, трапециевидный, полуприлегающий и овальный, для талевой — прилегающий. В пределах этих силуэтных форм возможны различные модификации. Например, все они могут удлиняться и сужаться, приобретая более динамичную конфигурацию, или расширяться, становясь статичными и устойчивыми, в зависимости от эстетических требований текущей моды.

Рисунок 3. Схемы основных силуэтных форм одежды

Практические задания:

Упражнение 1

Выполнитъ 5—6 эскизов различных вариантов костюмов с выявлением акцентов на конструктивных поясах фигуры (плечевом, талевом, бедренном, шейном, грудном, коленном и т. д.)

Контрольные вопросы

Что вы понимаете под формой?

Что такое силуэт?

Какие линии называются силуэтными?

Назовите основные конструктивные пояса?

Практическое занятие №4

Принципы пластики

Цель работы: Изучить основные принципы пластики

Важнейшим композиционным элементом в проектировании костюма является пластика. Под пластикой костюма понимается постепенность в переходе одного направления формы в другое, плавное движение одних элементов в другие. Пластика — это свойство формы костюма, диктующее его образный строй и зависящее от множества факторов: пропорций и силуэта фигуры человека, характеристик исходных материалов для изготовления костюма, технологии обработки и т. д.

В оценке формы костюма, ее внешней выразительности мы допускаем субъективность, много говорим о линиях, часто не вполне осознавая их потенциальную значимость. А ведь линии всегда несут в себе психофизиологические заряды, которые при соответствующих условиях суммируются и усиливаются. Аналогично разные геометрические формы силуэта имеют различное эмоционально-смысловое содержание.

Направление движения формы костюма, ее поверхности определяется изменением силуэтных и конструктивных линий. Каждая пластическая линия несет свою образно-эмоциональную нагрузку, оказывая различные воздействия на психику человека. На рис. 7 изображены линии разлйчного начертательного характера: прямые и кривые, горизонтальные и вертикальные, диагональные и волнообразные.

Прямые горизонтальные линии, ассоциируясь с линией горизонта, вызывают у зрителя чувство покоя, стабильности, устойчивости. Прямые вертикальные линии передают стремление вверх, динамичность, сообщают форме стройность. Прямые наклонные — создают ощущение неустойчивости, постепенного движения, причем чем больше наклон этих линий, тем визуально активней движение. Ломаная линия ассоциируется в сознании человека с неуравновешенностью настроения, она самая агрессивная и напряженная.

Все кривые линии можно разделить на два вида: кривые с постоянным радиусом кривизны (окружности и дуги) и кривые с переменным радиусом (параболы, гиперболы и их отрезки, а также спирали). Кривые, относящиеся к первому виду, выражают плавное спокойное движение, в природе этих линии лежат постоянство, статика, уравновешенность. Совсем другой характер движения передают кривые с переменным радиусом кривизны. Они несут в себе активную динамичность, напряженность, неравномерность и убывающее или нарастающее движение. Кроме движения в кривых с переменным радиусом заложены также признаки качения и вращения в развитии. Выразительные качества линий необходимо учитывать при художественном проектировании.

Рис. 7. Эмоциональная выразительность линий

Как правило, сложная форма костюма описывается линиями различного характера, которые и определяют пластические движения в проектируемом изделии. В пластических движениях линий возможны и практически осуществимы не только плавные, но и скачкообразные переходы одних элементов формы в другие, что и определяет пластическое своеобразие изделия. Пластика силуэтных линий создает тот или иной пластический образ силуэтной формы костюма.

Пластические движения конструктивных и декоративных линий: швов, рельефов, складок, отделки — расчленяют форму, внося в нее ритмические порядки. Ритмические членения образуются и благодаря сочетанию в деталях разных материалов, использованию различных по цвету или фактуре деталей (например, блузы и юбки), сочетанию формы одежды с формой головного убора, обуви и т. п. Ритмические движения дополняют и развивают пластические.

В самом сложном силуэте изделия, представляющем собой совокупность различных пластических движений, обычно одно из них выделяется как главное. Это главное пластическое движение может стать признаком классификации силуэтов одежды, в основе которой лежат простейшие прямолинейные и криволинейные формы.

♦♦♦ прямолинейные;

♦♦♦ криволинейные выпуклые;

♦♦♦ криволинейные вогнутые;

♦♦♦ криволинейные комбинированные.

Кроме того, формы костюма можно рассматривать в следующем аспекте:

♦!♦ те, в основе которых лежит прямоугольник;

♦♦♦ те, в основе которых лежит трапеция с большим основанием вверху;

♦♦♦ те, в основе которых лежит трапеция с большим основанием внизу.

Каждая из 12 базовых форм одежды предполагает определенное пластическое движение, поэтому возможны их комбинации. В композиции костюма пластические движения базовых форм не всегда являются главными. На практике вопросы пластической выразительности силуэта одежды оказываются более сложными, чем кажутся на первый взгляд. Так, например, форма рукавов или воротников в некоторых случаях может стать решающей в пластическом образе костюма, значительно видоизменяя силуэт.

Ритмические движения пластических форм, какими бы разнообразными они ни были, всегда должны рассматриваться в связи с общим композиционным решением костюма, в первую очередь — с пластической организацией силуэта. Чаще всего ритмические движения форм в костюме занимают явно подчиненное положение по отношению к его пластическому образу; лишь в отдельных случаях значение ритмических движений может значительно возрастать. Но, как бы то ни было, одинаковая читаемость и заметность пластических и ритмических элементов делает композицию костюма неясной, неопределенной.

Пластическая организация одежды всегда определяется объектом творчества модельера — фигурой человека, представляющей собой сложное образование со многими выпуклостями и вогнутостями. Изучение пластики человеческой фигуры, а также возможных отклонений в ее строении является очень важным при создании форм костюма, так как это дает возможность не только подчеркнуть ее красоту, но и нивелировать некоторые недостатки, подкорректировать излишние выпуклости тела.

Человек, а соответственно и костюм, надетый на него, постоянно находится в движении. Определенная пластика его движений помогает «раскрыть» форму костюма. Во-первых, раскрыть буквально, т. е. образовать взаимодействие формы с пространством. Во-вторых, раскрыть ее смысл, образное содержание, которое вложил в нее художник-модельер при проектировании.

Создавая новую форму, художник должен представлять себе возможность ее движения вместе с фигурой в целом или фрагментарно, так как физическое движение человека, функциональное или нефункциональное, относящееся к проявлению грации, служит основой визуального движения формы, рождающей красоту линий.

Пластическая композиция одежды во многом зависит от пластических свойств материалов, из которых эта одежда изготавливается. Работая с различными материалами — тканью, трикотажем, кожей — художник старается предвидеть их поведение в будущем костюме, раскрыть их художественные качества, выразительные свойства. Качество ткани обусловливает волокно, из которого она создана, способ выработки, характер отделку материалов, на их возможность образовывать мягкие или жесткие складки, плотную или рыхлую форму, сохраняющую заданный объем или меняющую его, определяя таким образом весь композиционный строй изделия. Влияние пластики ткани на форму одежды можно наблюдать на исторических примерах.

Интересно в этом плане сравнить народные русский и китайский костюмы. Русские крестьянки создавали свою одежду из грубого льняного или шерстяного полотна. Подобная ткань плохо драпируется и способна образовывать лишь жесткую форму футлярного типа, что определило характер пластики костюма — ее можно определить как прямолинейную геометрическую.

Китай же издавна славился производством высококачествеңного шелка. Естественно, что китайские одежды изготавливались преимущественно из шелковых тканей, которые имеют прекрасные пластические свойства: «текучесть», подвижность, способность создавать драпировки — поэтому китайский костюм имеет совсем иной, криволинейный характер формы.

Проектируя новую форму, дизайнер должен помнить о соподчиненности пластики силуэта костюма и пластики всех его деталей и элементов, а также декоративных линий. Единство характера вещи достигается тогда, когда в композиции есть связь между целым и частями, и наоборот, когда силуэт решен в одном пластическом ключе, а детали в другом, говорят о разнохарактерности деталей относительно целого, о несостоятельности композиционного решения.

Завершая сказанное в этом разделе, можно сделать вывод: костюм как объемно-пространственная структура определяется природной данностью — фигурой человека носящего его; функциональность костюма определяет характер форм; характер форм костюма, из которых создается его гармоническая целостность, в свою очередь зависит от пластического образа, который определяется пластикой материала,

Таким образом возникает цепочка: функция костюма, материал, пластика материала, пластика формы, пластический рисунок, обусловленный функциональностью костюма, его пригодностью для исполнения человеком того или иного действия, для которого этот костюм предназначен. Костюм — это защитная оболочка и художественно-смысловой антураж.

Практические задания:

Упражнение 1

Изучив и проанализировав характер форм костюмов 20~х, 30-х, 40-х, 50-х и 60-х годов нашего столетия, выполнить ряд эскизов-схем с позиицй выявления пластики силуэтов, конструктивных линий, элементов драпировок и т. п. в ретроспекции. Техника: черная тушь, перо.

Упражнение 2

Выполнить по 6—8 фор-эскизов костюмов с разработкой силуэта, конструктивных и декоративных линий:

♦♦♦ в геометрической прямолинейной пластике;

♦♦♦ в криволинейной пластике.

Техника: черная тушь, перо.

Контрольные вопросы

Назовите один из важнейших элементов конструирования костюма?

Какие пластические линии существуют в конструировании одежды?

Чем определяется пластическая организация одежды?

От чего зависит пластическая композиция одежды?

Практическое занятие №5

Принципы фактуры материалов

Цель работы: ознакомиться с понятием фактура и изучить ее свойства

При характеристике костюма, его свойств и визуального восприятия важное значение имеет фактура материалов, из которых этот костюм изготовлен. Под фактурой подразумевается качество обработки поверхности текстильных материалов, их способность отражать солнечный свет.

Существует 3 вида отражения света непрозрачными поверхностями:

♦♦♦ зеркальное, когда лучи света отражаются от поверхности почти полностью под тем же углом, под каким падают на нее;

♦♦♦ матовое, или рассеянное, когда лучи отражаются под разными углами;

♦♦♦ смешанное, или глянцевое, когда лучи отражаются и зеркально и рассеянно.

Зеркально отражающие текстильные материалы — случай довольно редкий. Обычно при создании костюма используются матовые и глянцевые ткани, которые получают способность так или иначе отражать свет за счет волокнистого состава и вида ткацкого переплетения.

Разность фактур мы воспринимаем не только визуально, но и на ощупь, различая при этом гладкие, скользкие поверхности и зернистые, шероховатые, рельефные. Восприятие фактур, обладающих различными свойствами, зависит от многих факторов, которые должен учитывать художник, стремясь достичь наибольшей выразительности проектируемого костюма. Важнейшими из них являются удаленность от зрителя и характер освещения.

Фактура материалов зависит от плотности и величины микроискажений их поверхности. Элементы фактуры могут быть очень малы, зрительно неразличимы — при этом говорят о пассивных фактурах. В других случаях они настолько крупные, что воспринимаются как самостоятельные элементы формы, такие фактуры активны. Пассивные фактуры, имеющие однородную, нейтральную поверхность, могут служить прекрасным фоном для отделки и декора. Активные же фактуры достаточно декоративны сами по себе и не нуждаются в дополнительном украшении.

Каждая фактура несет в себе признаки определенного образно-эмоционального звучания. Использование в одном костюме тканей и материалов, имеющих различные фактуры, придает внешнему виду изделия дополнительную выразительность. Особенно интересный эффект получается тогда, когда все материалы, участвующие в создании костюма, тождественны по цвету и различны по фактуре. Дело в том, что восприятие одного и того же цвета сильно меняется в зависимости от качества поверхности, таким образом, применение разных фактур помогает достижению эффекта тонкой цветовой нюансировки. Этим приемом довольно часто пользуются художники, стремясь спроектировать костюм оригинальный и нарядный, но при этом сдержанный и цельный по цвету, или когда цвет одежды имеет символическое значение, например свадебный наряд невесты.

Практически не бывает несовместимых фактур, однако иногда случается неумелое их соединение, когда они начинают не только спорить, но и уничтожать красоту друг друга. Особенно велика опасность неудачного использования различных фактур в костюме в том случае, если для работы взяты все ткани с активными поверхностями, да еще и имеющие разные цвета и рисунки. Не существует рецептов правильного совмещения разнохарактерных фактур без разрушения целостности изделия. Главными критериями в работе художника с тканями, имеющими разные поверхности, являются его интуиция, вкус и чувство меры.

В эскизной графике существует понятие «графические фактуры», которое означает способы заполнения поверхности листа различными графическими знаками. В данном случае можно говорить о разнице фактур только в иллюзорном плане, потому что в физическом смысле поверхность эскизного листа, заполненного разными фактурами, остается однородной. По способу изображения рисунка и его элементов графические фактуры подразделяют на:

♦♦♦ линеарные — в этом случае используются только линии, которые могут быть различной толщины и различного характера начертания; как видно из рис. 9 а, фактуры, созданные только линией или точкой, создают ощущение прозрачности поверхности, ее нежности, мягкости; поверхность, образованная с помощью линеарной фактуры, лишена контрастов, поэтому она малоактивна;

♦♦♦ пятновые — в этом случае линия теряет самостоятельное значение и становится лишь границей пятен; подобные фактуры имеют более активное звучание по сравнению с первыми, они резки и контрастны, что хорошо продемонстрировано на рис. 9 б;

♦♦♦ линеарно-пятновые — здесь рисунок представляет собой совокупность линий и пятен, что усиливает выразительные возможности изображения; этот вид фактуры, показанный на рис. 9 в, применяется в эскизах наиболее широко и разнообразно.

Практические задания:

Упражнение 1

Выполнить по 7—8 образцов различных графических фактур со следующими видами трактовки изобразительных мотивов: ♦♦♦ линеарной;

♦♦♦пятновой;

♦♦♦ линеарно-пятновой.

Для всех серий образцов рекомендуется формат 8x6 см. Техника: тушь, перо.

а                                      б                                  в

Рис. 9. Образцы графических фактур с трактовкой изобразительных мотивов: а – линеарной; б – пятновой; в – линеарно-пятновой

Контрольные вопросы

Что подразумевается под словом «фактура»?

Назовите виды отражения света непрозрачными поверхностями.

От чего зависит фактура материалов?

Раскройте понятие «графические фактуры».

Назовите виды графической фактуры.

Практическое занятие №6

Принципы использования декора в костюме

Цель работы: изучить принципы декорирования костюмов.

Костюм, как и любое произведение искусства, призван выполнять эстетическую функцию — удовлетворять естественные и свойственные только человеку потребности в созерцании и созидании прекрасного. И хотя эта функция относительно утилитарности всегда находится в подчиненном положении, люди ею не пренебрегали даже в первобытную эпоху. Превратить функциональную одежду в художественно выполненный костюм позволяет ее декоративное оформление.

Декор в костюме — это художественная система, совокупность украшающих его элементов, не имеющих утилитарного назначения. В практическом смысле декоративные элементы в одежде не являются обязательными, как, например, конструктивные, однако они присутствовали в костюме человека уже в незапамятные времена и не теряют своей актуальности и сегодня.

За тысячелетия развития искусства костюма человечество изобрело бесчисленное множество приемов декорирования: крашение, набойка (печатание рисунка), различные техники росписи ткани (батик), художественное ткачество, вышивка, аппликация, печворк (составление полотна из лоскутов ткани), квилт (соединение печворка с фигурной стежкой), тиснение кожи, плетение, инкрустация и многие другие. При всем техническом разнообразии этих приемов украшения цель их применения одна — превратить даже грубое домотканое полотно в драгоценность, сделать костюм неповторимым и, кроме того, донести до зрителя определенную информацию.

Уже в первобытном обществе человек стремился выделиться из числа себе подобных. С этой целью он начинает украшать свою внешность; сначала это было раскрашивание отдельных участков тела (лица, груди, живота, предплечий), а также нанесение татуировки. Позже, с развитием костюма рисунок декора стал наноситься не на тело человека, а на разнообразные материалы, из которых изготавливалась одежда. Эти изображения не только служили украшением костюма, но и определяли социальное положение его владельца, принадлежность к определенному племени, роду, а также имели религиозно-мистическое значение, т. е. являлись своеобразным оберегом.

Важную роль в истории костюма сыграло изобретение плетения и ткачества. Сырьем для производства ткани были волокна животного и растительного происхождения: шерсть, шелк, хлопок, лен, конопля и другие. Довольно рано человек научился окрашивать ткани натуральными минеральными и растительными красителями.

Мастерство крашения особенно было распространено на Востоке. В Индии древние красильщики расплавленным воском наносили рисунок на ткань, а потом опускали ее в красильные растворы. Места, покрытые воском и поэтому неокрашенные, составляли светлый узор на цветном фоне. В наше время эта декоративная техника называется батиком. Индийские мастера придумали также способ узелкового батика, который сегодня весьма популярен. Костюм индийцев изготавливался в основном из искусно выделанного хлопка, народы Дальнего Востока — китайцы, японцы — предпочитали шелк и достигли в его декорировании недосягаемых высот.

Китайцы применяли главным образом узорное ткачество, сочетая его со свободной росписью кистью. Японские художники украшали шелковые ткани, используя технику горячего батика. Кроме того, у японцев очень популярным был набивной рисунок, который весьма своеобразно соединялся с ручной росписью.

В российских городах, селах и деревнях вышивкой занимались женщины любого возраста и сословия, украшая ею одежду, головные уборы, предметы домашнего обихода. Сказочные жар-птицы с пышными хвостами, раскидистые древа жизни с огромными цветами, величавые женские фигуры с воздетыми к небу руками украшали рубахи и сарафаны, головные уборы и платки, подзоры простыней и столешницы.

Вышивка, украшающая модную одежду нашего времени, безусловно значительно отличается от исторических образцов и технологией исполнения (сегодня более распространена машинная вышивка), и рисунком узора, и отделочным материалом, однако и сегодня она является актуальным и модным декоративным приемом.

Особый декоративный эффект создает отделка костюма складами, защипами, буфами и другими элементами украшения. Это так называемая собственная отделка, которая не требует использования дополнительных материалов, отличается простотой и изяществом. В модной одежде она используется довольно часто, так как позволяет малыми средствами добиться оригинальности модели.

Как уже было отмечено ранее, декоративное оформление преследует только одну цель — украшение одежды, не предполагая при этом практических функций. В современном костюме украшением может служить также фурнитура, т. е. разнообразные элементы застежки: пуговицы, кнопки, пряжки, «молнии» и т. д.

В буквальном смысле слова фурнитуру нельзя назвать декором, так как она обеспечивает прежде всего утилитарную функцию и является обязательной частью любой одежды. С другой стороны, удачно подобранная фурнитура помогает лучше раскрыть образно-стилевое содержание костюма, делая его то спортивным, то нарядным, то повседневно-деловым. Поэтому, проектируя одежду и разрабатывая композицию ее декоративного оформления, художник большое внимание уделяет стилевому характеру фурнитуры, которая, не являясь декором как таковым, выполняет декоративную функцию в костюме.

Надо сказать, что современная одежда не всегда нуждается в декорировании. Вопрос использования декора определяется многими факторами: функциональным назначением (например, декор неуместен в некоторых видах рабочей или деловой одежды), стилем (декорирование не характерно для классического стиля), конструктивной основой (зачастую декор мешает оценить сложность и оригинальность конструкции костюма), рисунком ткани (ткань с крупным и ярким рисунком не требует дополнительного украшения), фактурой материала (активная фактура сама по себе декоративна) и т. д. Если же декор в композиции костюма необходим, он должен обогащать одежду, украшать того, кто ее носит.

Независимо от того, какой декоративный прием используется для украшения проектируемой модели, нужно учитывать ряд общих требований: декор должен быть умеренным, подчеркивать форму, как бы «вырастая» из нее, а не выглядеть случайным, чужим; должен иметь достаточно фона, чтобы придать простоту и благородство рисунку; должен соответствовать материалу, из которого изготавливается вещь, например, тяжелая ткань требует крупной рельефной вышивки, тогда как тонкая — изящной, легкой; наконец, он должен быть психологическим центром всего костюма^ привлекая к себе внимание зрителя.

Использование декора может быть признано удачным, если он способствует созданию целостного, гармоничного, оригинального костюма, соответствующего требованиям современной моды.

Практические задания:

Упражнение 1

Выполнить 4-5 образцов различных видов вышивки ( гладью, крестиком, елочкой и т.п.)

Упражнение 2

Выполнить по 1 эскизу отделки костюма складками, защипами, буфами и другими элементами украшения.

Упражнение 3

Выполнить 5-6 образцов декора с помощью фурнитуры (пуговицы, кнопки, пряжки, «молнии» и т. д.)

Контрольные вопросы

Раскройте понятие «декор»

С какого времени люди начали использовать различные краски, как средство декора?

Какие виды декоративной техники вы знаете?

Назовите период возникновения вышивки

Какая цель у декоративного оформления одежды?

По каким факторам определяется использование декора?

Каким требованиям должен соответствовать декор?

Практическое занятие №7

Принципы ритма. Метр как частный случай ритма.

Цель работы: изучить принципы ритма  как одного из композиционных средств и понятие метра

Ритм является одним из важнейших композиционных средств. Так, он способствует организации всех элементов композиции, приведению их к порядку. Под ритмом в пластическом искусстве понимают закономерное повторение и чередование соразмерных элементов, приводящее их к гармонической целостности и придающее композиции четкость, стройность, особую выразительность. дела, геометрически правильным ритмом. Метр организует чередование равных по величине элементов через равные промежутки и

Рисунок 9 – Примеры метрической организации костюма:

а – осевая метрика; б, в – рядовая метрика

Частный случай ритма — это метр, который является, по сути представляет собой простейший способ пропорционирования —деление на равные части. Метрическая организация часто используется в композиции костюма, причем ее проявление может быть двояким: рядовым и осевым.

С рядовым метром мы имеем дело, обрабатывая поверхность формы, например, формируя юбку с помощью складок, а также размещая пуговицы и петли застежки. Примеры рядовой метрической организации костюма представлены на рис. 15 б, в. Рядовая метрика не сообщает форме активного движения и создает ощущение упорядоченности и некоторого однообразия. Применение этого композиционного приема связано с функциональностью чередующихся элементов, так, например, петли и пуговицы, расположенные в одежде по принципу метра, облегчают пользование застежкой.

Рисунок 10 – Примеры ритмической организации костюма:

а – горизонтальной, б – радиально-лучевой, в - вертикальной

Осевая метрика проявляется в расположении карманов, клапанов, манжет, как, например, в модели, изображенной на рис. 15 а. К этому виду метрической организации можно отнести и порядок распределения вертикальных конструктивных и конструктивно-декоративных линий — рельефов, вытачек, складок, орнаментных полос и т. д. Осевой метрический повтор всегда обусловлен фигурой человека и ее вертикальной осью симметрии.

Метрический повтор — ярко проявляющаяся закономерность организации костюма, поэтому форма и величина ее элементов должны быть четко выверены, в противном случае действенность этого композиционного средства будет сведена к нулю. Очевидно, что метрическая ^организация костюма непосредственно связана с пропорционированием.

Рисунок 11 – Примеры ритмической организации костюма:а – горизонтальной, б – спиральной, в - диагональной

Метр обеспечивает композиции костюма упорядоченность и уравновешенность, но, с другой стороны, придает ей и некоторую монотонность. Если необходимо создать более яркий, динамичный образ, художник-модельер использует как средство организации формы не метр, а ритм, который в отличие от метрического повтора выражается постепенными количественными изменениями в ряду чередующихся элементов. Ритмика представляет собой убывание или нарастание в чередовании объемов, площадей, сгущение или разряжение цвета, тона, фактуры. Ритм в костюме может проявляться в трех видах:

♦♦♦ изменяется величина чередующихся элементов при сохранении интервалов между ними;

♦♦♦ величина чередующихся элементов сохраняется при изменении интервалов между ними;

♦♦♦ изменяются и величина чередующихся элементов, и интервалы между ними.

По способу организации элементов в костюме ритмический порядок может приобретать различные направления: вертикальное, горизонтальное, диагональное, спиральное, радиально-лучевое и комбинированное (рис. 16 и 17). В каждом случае художник добивается нового характера движения, а значит, и нового образного звучания костюма.

Так, например, на рис. 16 а и 17 а представлены модели с горизонтальной ритмикой рисунка ткани и декоративных элементов. Такое направление ритмического построения костюма делает его визуально устойчивым, немного приземленным. Совсем другой характер у модели, изображенной на рис. 16 8 — строгая вертикальность орнаментных полос создает ощущение стройности фигуры.

На рис. 16 в и рис. 17 б, в направление ритма радиально-лучевое, спиральное и диагональное, соответственно. Все эти модели имеют активное ритмическое движение, которое обусловлено динамикой самих наклонных линий. Особенно стремительно «движется» форма костюмов с лучевым и спиральным направлением, так как здесь мы имеем дело еще и с ритмикой наклонов линий.

Ритмическая организация задает форме композиционное движение, которое можно усиливать или ослаблять, изменяя порядок нарастания или убывания ритмического ряда, объем элементов, их структурную, тоновую, цветовую насыщенность и т. д.

Ритмическое построение формы костюма определяется его конструктивной основой, которая, в свою очередь, зависит от фигуры человека. Анатомическое строение человеческого тела представляет собой, по сути дела, ритмический ряд форм, образованных по принципу «золотого сечения». Если в схеме фигуры с расставленными ногами выделить горизонтали, то можно увидеть, как пропорционально нарастают расстояния между этими горизонталями вниз и убывают вверх. Этот ритмический ряд определяет границы крупных частей, из которых составляется костюм, и является, таким образом, главным.

Композиционная ритмика в костюме должна начинаться с установления ритмического порядка главных форм. Таковыми в костюме являются по меньшей мере три величины — три формы, облегающие голову (воротник, капюшон, головной убор), корпус (лиф и юбка) и руки (рукава). Общий ритмический строй крупных форм дополняется ритмикой мелких членений. Костюм может быть построен как на ритмизации прямых, так и на ритмизации кривых линий, в последнем случае ритмика устанавливается относительно не только величины формы, но и нарастания или убывания кривизны линий, наклонов этих линий к общей оси и друг к другу.

Очень важным вопросом в композиции является ритмическая организация цвета, причем цвет может выступать в разных аспектах: как элемент композиции, подчиненный другому, более важному композиционному средству, или как главный организующий элемент, способствующий выражению замысла композиции. В этом плане решающее значение имеют психологические характеристики цвета, связанные с восприятием формы и ее поверхности. Важным является одно — какая бы цветовая гамма ни была выбрана для исполнения костюма, обязательно должна быть достигнута цветовая гармония. Ритмическая организация цветовых пятен очень часто соединяется с метрическим вкраплением цвета: метрика чаще всего возникает в костюме через рисунок ткани, например полоски с равной шириной цвета и промежутка.

Особого внимания требует ритмическая организация контрастных цветовых пятен, которые создают наиболее активные хроматические композиции, обеспечивающие выразительное художественно-образное звучание костюма. При ритмизации цвета в костюмной композиции важно учитывать, что фигура визуально должна удерживаться в устойчивом положении, значит, «тяжелый» цвет необходимо расположить внизу костюма, если же «тяжелый» цвет поместить вверху, то он будет «опрокидывать» фигуру. Ритмика цвета — активное средство композиции и в создании художественно-образного содержания.

Обычно в костюмной композиции используется несколько видов ритмов, так как ритмизации подвержены все свойства формы, ее части и детали: объемы форм внутри костюма, конструктивные и декоративные линии, фактуры, светлотные и цветовые отношения, размер и расположение деталей и т. д.

Следует сказать и о ритмических движениях пластической формы. Они могут быть самыми разнообразными, но при этом подчиняться общему композиционному решению костюма, в первую очередь — пластической организации силуэта. Перечислим виды ритмических движений в костюме:

♦♦♦ взаиморасположение и соотношение силуэта одежды с формой головного убора, прической и аксессуарами;

♦♦♦ ритмические членения одежды деталями из различных по цвету и фактуре материалов (здесь идет речь о блузках и юбках, воротниках, рукавах, манжетах ит. п.);

♦♦♦ горизонтальные и вертикальные членения одежды посредством поясов, кокеток, вставок и т. п.;

♦♦♦ членение одежды рельефными декоративными швами, складками, сборками и т. п.;

♦♦♦ ритмика, связанная с использованием в одежде тканей с орнаментными набивными и ткаными рисунками.

Перечисленные виды ритмики в костюме можно рассматривать как спосо.бы орнаментации изделия, как принципы внутреннего заполнения силуэта. При этом пластический образ костюма диктует характер и расположение членений в одежде.

Ритм, являясь чередованием элементов формы, предполагает соотношение ее частей, их постепенное количественное и качественное изменение. Объединяясь в определенной последовательности, элементы формы костюма образуют ритмические фигуры, из которых складывается общий ритмический рисунок изделия. Ритм сообщает костюму особую музыкальность, усиливает звучание его идеи. Меняя ритмическую организацию проектируемой одежды, художник-модельер изменяет и характер образа.

Практические задания:

Упражнение 1

Выполнить по 3—4 фор-эскизов костюмов с рядовой и осевой метрической организацией элементов и деталей формы. Техника: тушь, перо.

Упражнение 2

Выполнить 5 фор-эскизов костюмов с ритмической организацией частей или деталей формы по следующим направлениям: горизонтальное, вертикальное, диагональное, спиральное, радиально-лучевое. Техника: тушь, перо.

Упражнение 3

Выполнить по 3 фор-эскизов на ритмику: 1. линий внутри костюма; 2. деталей; 3. светлотных отношений; 4. цветовых пятен; 5. фактур. Техника: тушь, перо; цветная гуашь.

Контрольные вопросы

Что понимают под ритмом?

Что такое метр?

Раскройте понятие метрического повтора

Виды метрической организации костюма

В каких  видах может проявляться ритм?

Какие направления имеет ритмический порядок?

Какую роль занимает ритмическая организация цвета в композиции?

Перечислите виды ритмических движений в костюме

Практическое занятие №8
Принципы равновесия, симметрии и асимметрии

Цель работы: изучить принципы проектирования костюма на основе равновесия, симметрии и асимметрии

Создание гармонического единства — основная цель творчества художника. Композиционная целостность костюма достигается тогда, когда в композиции изделия предусмотрено равновесие, т. е. такое состояние формы, при котором все ее элементы и части сбалансированы между собой. Композиционное равновесие находится в прямой зависимости от распределения основных масс формы относительно ее центра и связано с характером организации пространства внутри силуэта, с пропорциональным и пластическим решением костюма, с цветовыми и тональными отношениями.

Различные факторы равновесия костюма — форма, размеры, цвет, направление и расположение линий — взаимосвязаны и обусловливают друг друга. Равновесие обеспечивается пропорционированием. Гармонические соотношения успокаивают глаз, создают ощущение удовлетворенности композиционным решением. Сбалансированная композиция вызывает ощущение цельности, ясности, простоты, т. е. она воспринимается легко и естественно. Всякое ненайденное пропорциональное соотношение кажется неуравновешенным, а значит, нестабильным, готовым в любой момент утратить цельность. Любое нарушение равновесия усложняет композицию, запутывает ее, приводя к дисгармонии.

Рисунок 5 – Симметрия в костюме

Достижение композиционного равновесия в костюме в значительной мере облегчается равновесным строением человеческой фигуры, которая по своей природе устойчива. Одним из основных условий равновесия фигуры человека является ее симметричность.

В основе строения любой живой формы лежит принцип симметрии. Симметрия может быть центрально-радиальной (например, в формах цветка, морской звезды) или центрально-осевой (например, в формах бабочки, птицы). Под центрально-осевой симметрией понимается такое строение формы, когда тождественные ее элементы одинаково расположены относительно центральной оси и при повороте вокруг нее полностью совмещаются. В дальнейшем понятие «симметрия» будет подразумевать именно этот вид симметрии.

Совершенно очевидно, что человеческая фигура представляет собой осевую симметричную форму. Осью симметрии тела человека является вертикаль, которую можно провести спереди через переносицу, пупок, точку лонного сращения, со спины же за ось симметрии условно принимается позвоночный столб. Относительно этой оси симметрично располагаются все парные наружные органы и части тела: руки, ноги, грудные железы, глаза, уши и т. д.

Рисунок 6 – Симметрия в костюме

К слову сказать, внимательное изучение позволяет подметить некоторое различие в строении правой и левой половин тела даже у хорошо сложенных людей. Так, например, спинка носа не совпадает со средней линией головы, правая рука чаще всего длиннее и толще за счет лучшего развития мускулатуры, чем левая, левая нога, напротив, несколько длиннее правой, что влечет за собой небольшой перекос позвоночника и плечевого пояса и т. д.

Описанные отклонения от правильности строения не являются аномалией или уродством, а наоборот, делают красоту человеческого тела более естественной, жизненно правдивой. Так как эти различия правой и левой сторон фигуры незначительны и не носят принципиального характера, строение тела человека признается симметричным.

Рисунок 7 – Эскизы симметричных костюмов с асимметричными аксессуарами

Композиционное равновесие должно предусматривать условие восприятия костюма со всех сторон: спереди, в профиль, сзади. Если спереди и сзади симметричность фигуры в значительной степени обеспечивает устойчивость формы костюма, то в профильном восприятии вступает в действие другой принцип строения — асимметрия. Обеспечение равновесия в этом случае является более сложной задачей. Здесь вступает в силу принцип соподчинения форм костюма по массам, увязка их с физическими параметрами человеческого тела.

Рисунок 8 – Асимметрия в костюме

Распределение масс формы в костюме всегда происходит с увеличением их размеров книзу или кверху в полном соответствии с опорными конструктивными поясами. Подобно тому как строение фигуры человека равновесно в своей основе и достигается соотношением масс относительно вертикальной оси и между собой, массы костюма следуют той же основе.

Симметрия является одним из наиболее ярких композиционных средств, с помощью которого форма организуется, приводится к порядку, устойчивости и стабильности. Наблюдая и осмысливая симметрию в природе, человек стал воспринимать ее как своеобразную норму прекрасного. При проектировании костюма симметрия играет ведущую роль, определяя размеры одежды, массы формы, распределение ее членений и деталей.

Симметрия в костюме может наблюдаться в различных проявлениях: в силуэтном решении, в конструктивной основе (покрое), распределении накладных деталей (карманов, клапанов, погонов), размещении декора, цветовых пятен и так далее. При соблюдении всех этих условий художник-модельер получает вполне равновесную форму, которая в то же время отличается некоторой статичностью.

Примеры костюмов с симметричным решением композиции представлены на рис. 18, 19. Изображенные на этих эскизах костюмы симметричны по всем параметрам: и в отношении силуэтной формы, и по своей конструкции, и по принципу расположения декоративных деталей, по распределению площадей, занятых тканями, имеющими различные рисунки и фактуры (рис. 19 а, б).

Симметрия воспринимается человеком как проявление порядка, царящего в природе. «Восприятие закономерности всегда доставляет удовлетворение, сообщает некоторую уверенность и даже бодрость. Порядок освобождает мысль», — так писал французский математик и философ Рене Декарт.

Подобную мысль высказывал и самый знаменитый архитектор и дизайнер нашего столетия француз Ле Корбюзье: «Человеку необходим порядок; без него все его действия теряют согласованность, логическую взаимосвязь. Чем совершеннее порядок, тем спокойнее и увереннее чувствует себя человек. Он делает умозрительные построения, Основываясь на порядке, который продиктован ему потребностями психики — это творческий процесс. Творчество — акт упорядочения».

Однако человек по своей психологической природе устроен двояко: с одной стороны, он стремится к закономерности, порядку, с другой стороны, достигнув этого вожделенного порядка, он во что бы то ни стало старается его нарушить какой-нибудь деталью. Сведение сущности красоты только к симметрии ограничивает богатство ее внутреннего содержания. Истинную красоту можно постичь только в единстве противоположностей, а значит, сущность прекрасного определяет единство симметрии и качества, противоположного ей — асимметрии.

Это явление можно наблюдать на примере русского народного костюма, который по своему силуэту, конструктивному строю, расположению декора является симметричным. Элемент асимметрии вносился в этот упорядоченный костюм в виде косой застежки, не по центру завязанного пояса или платка. Очень часто в русской одежде асимметричным акцентом являлся рисунок декора — вышивки, стежки, аппликации.

Другой пример вкрапления асимметричного решения в симметричную форму костюма — японское кимоно, на котором рисунок декора, представляющий собой монораппорт, почти всегда асимметричен, а следовательно, асимметрична и цветовая композиция.

Эти примеры можно продолжить и в современном костюме. Чаще всего форма бытовой одежды симметрична, особенно это относится к одежде повседневной, в которой практическая функция преобладает над эстетической. Связано это с тем, что асимметричное решение костюма затрудняет не только его проектирование, но и зачастую функциональное использование. Симметричная одежда удобна, но немного скучновата.

Сделать образ костюма более активным, а иногда и вовсе изменить его часто удается за счет использования различных аксессуаров. Косынка или шарф, надетые к пальто или костюму, почти всегда асимметричны. На рис. 20 показаны модели одежды, которые симметричны по общему композиционному решению. Более того, все они подчеркнуто просты по форме, лишены дополнительных деталей, в них отсутствует декоративная отделка. Каждый из этих костюмов можно было бы назвать маловыразительным, если бы не дополнения, вносящие элемент асимметрии. Большой платок, висящая сумка-котомка и сумка-карман, будучи асимметричными по манере ношения, нарушают однообразие и безжизненность данных моделей и являются явным акцентом.

Асимметричное начало в симметричной форме может развиваться не только благодаря использованию аксессуаров, но и посредством неодинакового расположения относительно вертикальной оси функциональных и декоративных деталей, чаще всего накладных: карманов, клапанов, кокеток, воротников, застежек и других.

Зачастую асимметричность композиции в костюме решается путем внутренних членений — горизонтальных, вертикальных и диагональных, что может усиливаться благодаря использованию различных по цвету, фактуре и рисунку тканей. Таким образом происходит внутренняя разработка формы. Важно при этом помнить о сохранен нии в асимметричном костюме равновесия. В качестве уравновешивающего элемента здесь могут выступать и конструктивные линии и линии обработки поверхности, неодинаково расположенные относительно центра (осевой линии). При этом контролирующим моментом всегда должна быть природная основа фигуры человека. собую остроту и оригинальность имеют те костюмы, которые являются асимметричными и по своей форме, обусловленной покроем. Подобное решение более характерно для композиции либо молодежной, авангардной одежды, либо для вечерних нарядов, в которых приоритет отдается не практичности, а образности и оригинальности.

Зачастую асимметричность композиции в костюме решается путем внутренних членений — горизонтальных, вертикальных и диагональных, что может усиливаться благодаря использованию различных по цвету, фактуре и рисунку тканей. Таким образом происходит внутренняя разработка формы. Важно при этом помнить о сохранен нии в асимметричном костюме равновесия. В качестве уравновешивающего элемента здесь могут выступать и конструктивные линии и линии обработки поверхности, неодинаково расположенные относительно центра (осевой линии). При этом контролирующим моментом всегда должна быть природная основа фигуры человека. собую остроту и оригинальность имеют те костюмы, которые являются асимметричными и по своей форме, обусловленной покроем. Подобное решение более характерно для композиции либо молодежной, авангардной одежды, либо для вечерних нарядов, в которых приоритет отдается не практичности, а образности и оригинальности.

На рис. 21 а, б, в представлены эскизы молодежной одежды. Здесь асимметрия композиционного решения доведена под некоторого гротеска, характерного для проявлений психологических особенностей тинейджеров и вполне уместного при выполнении творческих заданий. Принцип асимметрии заложен и в общей силуэтной форме изображенных на этом рисунке костюмов, и в пропорциях и размерах отдельных ее частей, и в распределении тканей, различных по рисунку и фактуре. Можно спорить о том, насколько предложенные модели являются бытовой одеждой, приспособленной для использования в реальной повседневной жизни. Однако не этот вопрос является предметом рассмотрения данной главы.

Итак, композиция костюма, построенная на принципе асимметрии, — случай более сложный и редкий. Однако надо отметить, что практически в одежде не бывает абсолютной симметрии — в симметричном костюме элемент асимметрии почти всегда присутствует (например, край борта изделия, условно принятый симметричным, на деле же несколько смещен относительно линии центра), но его значение вспомогательное, придающее остроту композиции внутри симметричной формы.

В свою очередь асимметрия базируется на прочной симметричной основе. Таким образом, симметрия и асимметрия, как два начала, организующие форму, — взаимосвязанные и взаимодополняющие приемы композиции.

Симметрия воспринимается человеком как проявление покоя, закономерности, скованности, тогда как асимметрия означает движение, случайность, свободу.

Интересно высказывание по этому поводу испанского архитектора Игнасио Афаухо: «Симметричные формы соответствуют формам «важным», «представительным», асимметричные формы представляют известный уровень приятности». Симметричной форме силуэта включение асимметричности придает особую остроту. Некоторое нарушение правильности композиции при условии грамотного ее решения не препятствует достижению ее художественного единства.

Практические задания:

Упражнение 1

Выполнить по 3—4 фор-эскизов костюмов с симметричным: решением формы и конструктивной основы (покроя);

♦♦♦ распределением функциональных деталей (карманы, клапаны, воротники, застежки);

распределением декоративных деталей (склады, драпировки, швы );

♦♦♦ размещением декора (вышивка, набойка, роспись и т. д.);

использованием площадей, занимаемых тканями с различным цветом, рисунком, фактурой.

Техника: тушь, перо, цветная гуашь.

Упражнение 2

Выполнить по 3—4 фор-эскизов костюмов с асимметричным:

решением формы и конструктивной основы;

распределением функциональных деталей;

распределением декоративных деталей;

♦♦♦ размещением декора;

использованием площадей, занимаемых тканями с различными цветом, рисунком, фактурой.

Техника: тушь, перо, цветная гуашь.

Упражнение 3

Выполнить 5—6 фор-эскизов, симметричных по всем направлениям костюмов с асимметричными «вкраплениями» в виде аксессуаров (платков, шарфов, поясов, бижутерии, головных уборов и т. д.).

Техника: тушь, перо, цветная гуашь.

Контрольные вопросы

Назовите факторы равновесия костюма?

Что такое симметрия?

Что называют аналогией?

В каких проявлениях может наблюдаться симметрия?

Что такое асимметрия?

Виды асимметрии?

Практическое занятие №9

Принципы статики и динамики в костюме

Цель работы: изучить принципы статики и динамики в костюме

Под статикой понимается подчеркнутое состояние покоя, устойчивости и неподвижности во всем композиционном строе костюма, в самой геометрической основе его силуэта. Качеством, противоположным статике, является динамика — состояние активного движения, развития, изменения,  т. е. односторонняя направленность формы.

Статичность и динамичность в костюме всегда относительны, в той или иной мере они присутствуют в одном изделии одновременно. При проектировании одежды художнику важно предусмотреть, какое из этих качеств будет превалировать. Решение такой задачи во многом зависит от функциональности костюма. Как правило, статичность как главное композиционное средство уместнее в повседневном деловом костюме, который не имеет цели выделиться, обратить на себя внимание. Доминанта динамики, обеспечивающая яркое звучание всего композиционного строя костюма, обычно проявляется в одежде для праздников и активного отдыха.

Кроме того, большое значение при выборе статичного или динамичного решения костюма имеет возрастной фактор. Динамичная композиция весьма органична в молодежной одежде, так как прекрасно соответствует темпераменту, активности молодых людей, их стремлению выделиться из толпы, привлечь к себе внимание. Люди пожилого возраста предпочитают одежду более спокойную, статичную.

Динамичность и статичность композиции костюма могут быть достигнуты различными путями. Прежде всего эти свойства проявляются в самой форме костюма, которая может нести и идею покоя, и идею движения. Динамичность формы одежды во многом определяется образом жизни человека, который почти всегда находится в движении. При этом направленность формы, ее динамика проявляется непосредственно и активно, независимо от того, статична или динамична сама композиция костюма. Даже одежда прямого силуэта, будучи самой статичной по своей форме, в процессе выполнения человеком разнообразных движений постоянно изменяет очертания, приобретая свойства динамичности.

Поиск динамичности формы всегда связан с пластическими свойствами материалов, используемых для создания проектируемой одежды. Очевидно, что разные ткани обладают различной степенью подвижности. Например, тонкий, свободно падающий шелк имеет очень подвижную пластику, что позволяет художнику проектировать одежду значительного объема, составляющую резкий контраст с человеческой фигурой. Форма подобного костюма является очень динамичной, так как она постоянно находится в развитии. И наоборот, плотные формообразующие ткани, такие как драп или парча, отличаются малой подвижностью и используются для из готовления «футлярной» одежды небольшого объема. Такая одежда нюансна по отношению к телу человека и статична как по форме, так и по ее развитию.

Как уже отмечалось ранее, сама форма по геометрии своего силуэта может быть более или менее динамичной (см. рис. 3). Самыми статичными силуэтными формами являются прямоугольник и овал, причем при уменьшении их размеров по вертикали (т. е. при приближении к квадрату) визуальная неподвижность их увеличивается. Наиболее динамичными можно назвать трапециевидный и Х-образный силуэты. В первом случае явно наблюдается движение по восходящей, причем чем больше расклешение изделия книзу, тем активнее это движение. Во втором случае происходит движение формы по направлению к линии талии. Здесь условием визуального движения формы становится наличие контраста размеров различных ее частей: плечевого пояса, являющегося верхним основанием трапеции, и линии низа изделия — нижним основанием (силуэт «трапеция»), а также узкой акцентированной линии талии и линии расширенного плечевого пояса и линии низа (силуэт «X»).

«Работают» на статику или динамику композиции костюма и линии, описывающие силуэт, и линии расчленяющие его внутри. Это связано с психологией нашего восприятия линий различного начертания. Ранее уже отмечалось, что различный характер линий влияет на их эмоциональное звучание.

Прямые горизонтальные линии, ассоциируясь в нашем сознании с линией горизонта, вызывают ощущение покоя, равновесия и неподвижности. Поэтому наличие их в костюме, например во внутреннем членении силуэта, придает форме статичность. Присутствие в композиции прямых наклонных линий сообщает форме повышенную динамичность, это касается и силуэтных, и конструктивных, и декоративных линий.

Динамичными являются также и линии, имеющие переменный радиус кривизны. Они несут в себе идею разнонаправленного движения, организуя костюм по принципу динамики. Таким образом, внутреннее конструктивное и декоративное членение формы костюма посредством горизонтальных, вертикальных, наклонных и кривых линий меняет образное звучание костюма даже без изменения его силуэта. Особенно активно художник-модельер пользуется этим приемом для поиска образа костюма на стадии создания эскиза.

Линии внутреннего членения формы костюма в значительной степени обусловлены рисунком силуэтных линий. При этом внутренняя динамичность или статичность, определяемая конструктивными и декоративными линиями и деталями костюма, зачастую имеет второстепенное значение по отношению к динамичности или статичности силуэта. В результате композиционные качества силуэта можно считать главными. Соподчинение главного и второстепенного — динамичности силуэта и внутренних членений — обеспечивает возникновение целостности.

Большое значение для придания костюму динамичности имеет ритмическая организация его формы. Применение метрики как равномерного чередования одинаковых элементов придает композиции статичность, присутствие же любого вида ритмических движений делает костюм динамичным. В этом нетрудно убедиться, проанализировав рис. 15, 16 и 17. В хорошо продуманной композиции метрика и ритмика находятся в определенном пропорциональном соотношении друг с другом, подобным же образом сочетаются в ней статика и динамика. Присутствие в костюме этих двух противодействующих начал организует его в гармоническую целостность.

Очень действенные композиционные средства, определяющие динамичность или статичность костюма — симметрия и асимметрия. Симметрия во всех ее видах и проявлениях утверждает идею абсолютного равновесия и неподвижности, т. е. статики. Все предметы, имеющие четко выраженный центр, у которых ось симметрии является главной образующей форму осью, вызывают ощущение покоя. В костюме таким свойством обладают формы со спокойным контуром, повторяющим очертания фигуры, с ясной симметрией частей и деталей относительно центральной линии. Подобные костюмы, построенные по принципу симметрии и утверждающие таким образом идею статики, изображены на рис. 18 и 19.

В том же случае, когда основным приемом организации формы становится асимметричное решение конструктивной основы, тонового и цветового распределения пятен, использования в костюме различных фактур, размещения декора, костюм приобретает динамичность и определенную напряженность. Костюмы с асимметричной композицией представлены на рис. 21. Все они достаточно выразительно демонстрируют идею динамичности.

Художнику, проектирующему новый костюм или коллекцию, очень важно найти верное пропорциональное соотношение статичности и динамичности в композиции. Тождественная мера, или одинаковость и того и другого, в одном изделии вызывает противоречие в прочтении идеи костюма и приводит к утрате целостности так же, как и неупорядоченные, случайные' столкновения асимметрии и симметрии. Важно знать возможности статичности и динамичности, умело пользоваться ими как средствами, организующими форму одежды для различных функций и видов деятельности человека, а также влияющими на образное звучание костюма.

Практические задания:

Упражнение 1

Выполнить по 5-6 эскизов костюмов с динамичным и статичным решением, используя различную пластику силуэтных, конструктивных и декоративных линий. Техника: тушь, перо.

Упражнение 2

Выполнить по 5-6 эскизов динамичных и статичных костюмов, организованных по принципу асимметрии и симметрии. Техника: тушь, перо.

Упражнение 3

Выполнить 5-6  эскизов костюмов со статичной композицией, используя осевую и рядовую метрику. Техника: тушь, перо.

Упражнение 4

Выполнить 5-6  эскизов костюмов с динамичной композицией, используя различные виды ритмических движений. Техника: тушь, перо.

Контрольные вопросы

Что такое статика?

Что такое динамика?

Какой фактор имеет большое значение при выборе статичного или динамичного решения костюма?

Какие силуэтные формы являются наиболее статичными?

Практическое занятие №10

Принципы контраста и нюанса в костюме

Цель работы: изучить контраст и нюанс костюма по цвету и фактуре

Одним из самых ярких средств композиции является контраст. По определению, контраст — это резко выраженное противопоставление двух начал. Отмечая значение контраста в художественном творчестве, Е.Кибрик говорил: «Выразительность композиции зависит от контрастов, лежащих в ее основе. В композиции сочетаются не только разнообразные, но и контрастные, противоположные элементы: объем и плоскость, свет и тень, большое и малое, близкое и далекое, цвета холодные и теплые...»

Противоположное значение имеет нюанс как мягкое, слабо выраженное различие. И контраст и нюанс как средства композиции могут проявляться в различных аспектах: в пропорциях и в пластическом решении формы и ее частей, в ритме, в цветовых и тональных отношениях, в фактуре и декоре.

Выбор контраста или нюанса как стратегии композиции всегда зависит от художественной идеи или образного содержания костюма или коллекции, от настроения, которое автор хочет передать и зрителю, и будущему обладателю проектируемой одежды. Контрастная композиция визуально более активна, ибо столкновение, противопоставление хотя бы двух начал придает форме выразительность, делает ее заметной, приподнимает над обыденностью. Поэтому композиция костюма, построенная на контрасте, всегда необычна, оригинальна и преследует одну цель — выделиться на общем фоне.

Другое дело нюанс — самое тонкое, деликатное из композиционных средств. Костюм с нюансным решением не бросается в глаза, его эстетические достоинства раскрываются не сразу. Нюансировка часто выступает как главное средство достижения элегантности.

Из сказанного становится очевидным вывод — выбор контраста или нюанса при решении композиции зависит от функциональности костюма и его социально-возрастной принадлежности. Принцип контраста целесообразно использовать при проектировании одежды для праздничных и торжественных случаев, а также для занятий спортом и активного отдыха. Однако такая одежда будет неуместной и вызывающей в деловой обстановке, поэтому повседневный деловой костюм лучше основывать на принципе нюанса.

Рисунок 1. Эскизы костюмов, построенных по принципу контраста:

а – фактуры; б – пластики формы; в – тона; г – направления линий орнамента; д - объемов

С другой стороны, одежда с контрастной композицией хорошо подходит для детей и молодежи, отражая их стремление к оригинальности, индивидуальности и некоторому максимализму. Люди же пожилого возраста гораздо комфортней себя чувствуют в неброской, но элегантной одежде, с нюансным решением различных ее параметров.

Принцип контраста заложен в строении человеческой фигуры. Вертикальная ось симметрии тела контрастирует с горизонталями плеч, линии талии и других конструктивных поясов. В поисках контраста как композиционного средства можно пользоваться всеми частями фигуры как объекта для выделения контрастирующих по форме зон и поясов. Наиболее активной зоной для получения контраста являются плечевой пояс и руки, где достаточно многообразно может проявиться форма — и контрастная, и нюансная.

Рисунок 2. Эскизы костюмов, построенных по принципу нюанса

Говоря о контрасте или нюансе формы, прежде всего мы имеем в виду размерные соотношения ее частей. Так, например, контраст в одежде трапециевидного силуэта проявляется в разнице размеров малого основания — плечевой линии, и большого основания — линии низа изделия, причем чем больше эта разница, тем более выражен контраст, при незначительном расширении книзу можно говорить о нюансной форме.

Это же относится и к другой силуэтной форме — приталенной Х-образной. Контраст проявляется в разнице размеров ее частей — малой трапеции лифа и большой трапеции юбки — чем больше эта разница, тем больше выражен контраст. Кроме того, в данном случае контрастны тонкая подчеркнутая талия, с одной стороны, и довольно расширенный плечевой пояс, а также низ изделия. Подобные примеры можно продолжать.

Контрастная или нюансная трактовка формы обусловливается также и характером линий, описывающих эту форму. Кривые силуэтные, конструктивные или декоративные линии часто контрастируют с прямыми линиями этого же костюма; или вертикали составляют контраст с горизонталями и диагоналями в пределах одной и той же формы. Так, например, при жесткой трапециевидной форме лифа юбка описывается кривыми линиями; или одежда с четко выраженными вертикалями — линией застежки, вытачками-рельефами, складами — может иметь и горизонтальные членения. Все эти противопоставления позволяют говорить о присутствии контраста в форме костюма.

Контраст форм, придавая остроту силуэту и обостряя его восприятие, по-разному организует объемно-пространственную структуру костюма. Объемно-пространственная структура костюма может быть легкой, изящной, удобной в движении. Увеличение массы формы приводит к утяжелению силуэта, его монументальности, вызывая ощущение малой подвижности. Это происходит потому, что в абрисе формы перестает участвовать пространство. Такой костюм подчиняет себе человека, давит на него; он подчеркивает величие человека, его значимость, не оставляя места действия самому человеку.

Таковыми являются, например, мужской и женский придворные костюмы эпохи барокко. Барочный костюм с непомерно увеличенными размерами, резко контрастируя с конфигурацией человеческой фигуры, теряет функциональную значимость, но при этом подчеркивает величие своего владельца. Разумеется, современный художник, проектируя бытовой костюм на принципах контраста формы, не должен терять чувство меры и помнить о том, что главное достоинство одежды — удобство.

Основным видом контраста в костюме можно назвать тоновой контраст, или контраст светлот. Поскольку тоновой контраст используется в дизайне костюма достаточно часто, целесообразно рассмотреть принципы построения тоновой композиции более подробно.

Для простоты начнем изучение этого вопроса с ахроматических цветов, т. е. цветов, не имеющих цветового тона и отличающихся друг от друга только по светлоте. Крайними позициями ахроматического ряда являются черный и белый цвета, между которыми находится множество разных по тону серых.

Для полного проявления выразительных и изобразительных возможностей ахроматических композиций необходимо наличие трех тонов. При составлении трехтоновых композиций нужно учитывать 3 условия, определяющих их эмоциональную выразительность.

Первое условие — светлотный диапазон ахроматических композиций. Существует четыре светлотных диапазона:

♦♦♦ полный диапазон — наличие в композиции белого, черного и какого-либо серого цветов;

♦♦♦ светло-серый диапазон — наличие белого, светлосерого и среднего серого (т. е. занимающего среднее положение между черным и белым) цветов, причем последний является в композиции самым темным;

♦♦♦ темно-серый диапазон — наличие среднего серого как самого светлого, темно-серого и черного цветов;

♦♦♦ среднесерый диапазон — использование в композиции только серых цветов при полном отсутствии как черного, так и белого.

В зависимости от выбранного светлотного диапазона меняется общее тональное состояние композиции и, что очень существенно, ее эмоциональное воздействие. Трех-тоновые композиции полного светлотного диапазона отличаются наибольшей контрастностью и напряженностью, они более активны и экспрессивны, причем степень динамичности светлотных контрастов особенно значительна, если серый цвет сдвинут в сторону либо черного, либо белого цвета.

Композиции светло-серого диапазона характеризуются легкостью, воздушностью, они более лиричны и нежны по своему тональному состоянию. Отсутствие свет-лотных противопоставлений позволяет говорить о нюансном решении, что создает ощущение большей обобщенности, цельности, более спокойного эмоционального звучания композиции.

Темно-серый диапазон сообщает композиции затемненность, сумрачность, суровость, что может вызвать чувство грусти, создать настроение драматизма, даже трагедийности. Здесь также отсутствует тональный контраст.

Композиции среднесерого диапазона по сравнению со всеми остальными наиболее нейтральны, они спокойны, сдержанны, даже маловыразительны. В ахроматических композициях среднесерый диапазон используется довольно редко.

Практические задания:

Упражнение 1

Выполнить по 3—4 эскиза костюмов с контрастным решением следующих моментов:

♦♦♦ формы костюма и размеров ее частей; ♦♦♦ пластики силуэтных, конструктивных и декоративных линий;

♦♦♦ тональных отношений;

♦♦♦ цветового строя.

Техника: тушь, перо, цветная гуашь.

Упражнение 2

Выполнить по 3—4 эскиза костюмов с нюансным решением всех моментов, перечисленных в предыдущем упражнении. Техника: тушь, перо, цветная гуашь.

Примечание: все серии эскизов выполнить в виде 3—4 фигурных полосных композиций.

Контрольные вопросы:

Что такое контраст?

Что такое нюанс?

От чего зависит выбор контраста или нюанса как стратегии композиции?

Расскажите о тоновом контрасте

В каких моментах композиции могут проявляться контраст и нюанс?

Что такое контрастное фактурное решение изделия?

Что такое решение фактуры по принципу подобия?

Что такое нюансное фактурное решение?

Что такое тождественное фактурное решение?

Что такое тождественное сочетание частей формы предметов меджу собой?

Что такое нюансное сочетание частей формы предметов между собой?

Что такое контрастное сочетание частей формы предметов между собой?

Практическая работа №11

Принципы соразмерности элементов формы (пропорцианальность, масштабность)

Цель работы: изучить все принципы пропорцианальности и масштабности

Композиция — это средство приведения всех элементов в единство. Решение этой задачи осуществляется композиционными приемами и средствами, важнейшим из которых является пропорционирование, так как с его помощью достигается гармоничность проектируемого предмета и организуется его форма.

Слово «пропорция» ввел в употребление Цицерон в I в. до н. э., переведя им на латынь платоновский термин «аналогия», который буквально означал «соотношение». Пропорция в искусстве определяет соотношение величин элементов художественного произведения либо соотношение отдельных элементов и всего произведения в целом. Таким образом, под пропорцией понимается связь, соединяющая внутри сложного целого составляющие его части, т. е. движение от одного размера к другому. Пропорция является составным элементом категории меры и выражает закономерность структуры эстетического образа. Издревле в пропорционировании художники видели объективную основу красоты.

Различают пропорции простые и иррациональные. Простые, или арифметические, пропорции основаны на кратных и целочисленных соотношениях. В основе их лежит исходная величина-модуль для расчета размеров всей фигуры объекта или его части, например мерная лента, где модулем является 1 см. Более сложным является второй тип пропорций, основанный на несоизмеримом (иррациональном) отношении величин, которые достигаются только геометрическим построением (например, отношением стороны квадрата к его диагонали).

Самой гармоничной иррациональной пропорцией считается «золотое сечение», или «золотая пропорция». Подобное пропорционирование было известно еще Пифагору, который заимствовал его у древних египтян, посетив их в своих странствиях по свету. Принцип «золотой пропорции» был основополагающим в античном искусстве — в скульптуре и особенно в архитектуре. Леонардо да Винчи, изучавший и восхвалявший «золотую пропорцию», впервые назвал ее «золотым сечением». С тех пор «золотое сечение» является каноном искусства. «Золотая пропорция», составляя основу многих природных явлений и будучи мерой, законом природы, становится и мерой человеческого творчества, законом красоты.

Принцип «золотого сечения» лежит и в основе строения человеческого тела, изучению которого художник, создающий костюм должен уделять особое внимание, так как одежда не может существовать без фигуры человека.

Мысль о пропорциональности, соразмерности возникает у каждого наблюдающего человеческое тело. При всех исключительно богатых индивидуальных особенностях в его строении можно усмотреть средние типичные черты, определенные закономерности пропорциональных отношений его частей. Под пропорциями тела человека  согласованная система всех его размерных величин.

Изучение пропорций человеческой фигуры использовалось художниками и анатомами всех времен для создания канонов, т. е. закономерностей изображения человека как системы типичных размеров тела, принимаемых за образец. Единица меры, взятая для построения того или иного канона, называется модулем. В создании канонов художниками руководило не только желание получить простое средство, с помощью которого было бы легко воспроизводить фигуру, не обращаясь каждый раз к натуре, но и стремление создать наиболее красивый, правильный образ человека, в котором все части были бы в наибольшей гармонии друг с другом.

Древнейшие данные о пропорциях тела человека были найдены в гробнице пирамиды близ Мемфиса (около 3000 лет до н. э.). А один из самых первых канонов предложил древнегреческий скульптор Поликлет. Согласно этому канону голова человека составляет 1/8, лицо — 1/10, голова вместе с шеей — 1/6 часть от всей длины тела.

Этому принципу пропорционирования следовали все античные скульпторы, в том числе и Лисипп, который предложил свой вариант канона Поликлета. За размерный модуль он также принял высоту головы, которая укладывалась в фигуре 8 раз. Кроме того, он отметил, что если провести горизонтали — касательные к поверхности головы и к подошвам, и пересечь их вертикалями, касающимися концов пальцев распростертых рук, то получается квадрат, который был назван «квадратом древних» (рис. 11).

Рис. 11. Пропорции тела по Лисиппу (I в. до н. э.). «Квадрат древних»

Рис. 14. Возрастные особенности пропорций — соотносительные размеры частей тела новорожденного ребенка, подростка и взрослого в одном масштабе

Позднее этот канон был доработан и несколько видоизменен Леонардо да Винчи, вписавшим фигуру человека в круг, центром которого является пупок. Канон Леонардо изображал тело взрослого мужчины с длинными конечностями и удлиненной головой (рис. 12).

В дальнейшем были разработаны разнообразные каноны, в которых за модульную величину принимались голова, лицо, нос, кисть, позвоночный столб и т. д. Особый интерес для практической деятельности художников представляют исследования анатома П. И. Карузина, учитывающие строение людей различных возрастных групп, а также разницу в пропорциях мужских и женских фигур. Сравнивая изображения мужской (рис. 13 А) и женской (рис. 13 Б) фигур, нетрудно убедиться, что тело женщины отличается меньшим ростом, более короткими верхними и нижними конечностями, широким тазом и узкими плечами.

Рис. 14 дает четкое представление о возрастных особенностях соотношений размеров частей тела, на нем в одном масштабе представлены пропорции новорожденного, подростка и взрослого. Очевидно, что с возрастом, при абсолютном увеличении тела и всех его частей, изменяются соотношения между отдельными его частями: значительно удлиняются шея и нижние конечности, относительный же размер головы уменьшается; так как наибольшую энергию роста имеет вся нижняя часть тела, центр перемещается из пупка у младенца в точку лонного сращения у взрослого человека.

В наше время художественным каноном, эстетическим идеалом является такая условная человеческая фигура, у которой длина головы составляет 1/8 всей длины фигуры от темени до стопы. Такое соотношение части и целого заключает в себе принцип «золотого сечения». На рис. 13 представлен именно такой канон. Вертикаль, соответствующая росту фигуры, разделена на отрезки, определяемые ее анатомическими членениями. В соответствии с этой пропорцией расстояние от темени до линии талии содержит 3 величины головы, а расстояние от линии талии до пола равно 5 ее величинам, т. е. приблизительный целочисленный аналог «золотого сечения». Такая фигура считается гармонически сложенной, она зрительно удлинена, стройна, имеет ясно выраженную область талии, вытянутую шею, сравнительно небольшую голову, пропорциональные руки и ноги.

Разумеется, не каждая фигура построена по принципу «золотого сечения», которое выражает идеальное представление о пропорционировании человеческих членений, но реальность его имеет твердую основу опыта человечества.

Однако во все времена человеческое тело являлось объектом и основополагающим предметом модной стилизации — намеренного искажения естественных пропорций, отхода от канонов построения фигуры. Каждая эпоха создавала свои собственные критерии эстетического идеала тела человека. Наиболее отчетливо эти различия обнаруживаются в изменениях идеала женской красоты, от пышных форм рубенсовского идеала до предпочитаемых в наше время стройных, узких, высоких фигур.

Поскольку форма одежды определяется фигурой человека и представлениями современников о красоте ее пропорции, художнику при проектировании костюма не приходится раздумывать о размещении пластических масс, подобно тому, как это бывает необходимо в архитектуре или технике. Однако после того, как модельер сделает первый набросок будущего костюма, ему нужно решить важную задачу — определить соотношения частей его формы между собой, т. е. пропорционирование. Мало найти интересную линию плеча или форму рукава, воротника, стана изделия, надо также определить, вычислить, в каком соотношении они находятся между собой и с фигурой человека.

Пропорция является одним из главных средств композиции, так как с ее помощью достигается гармоничность вещи и организуется ее форма. Пропорция — это рассчитанная размерная система, в которой отношения элементов формы организуют объемно-пространственную структуру. Если есть продуманность пропорции, то есть и целостность формы.

Создавая костюм, художник-модельер постоянно помнит о пропорциях человеческой фигуры. Форма костюма, обусловленная фигурой и движением человека, проходит несколько стадий при проектировании. Первая стадия — набросок карандашом или наколка на манекене — поиск идеи костюма. На этом этапе форма, которую диктует ткань, корректируется возможными размерными отношениями, таким образом отрабатывается силуэт будущего изделия и его части. В процессе поиска пропорциональной системы выявляется несколько вариантов, из которых выбирается лучший, т. е. наиболее соответствующий фигуре, ее движению, пластике материала.

Вторая стадия подразумевает подробную проработку формы в материале и в конструкции, иными словами, поверку формы в макете. Макетная проработка может
быть осуществлена двумя путями: макетированием и раскроем. В первом случае пропорциональность формы находится так же, как и из натуральной ткани — от куска. Ткань по мере накалывания подкраивается, при этом
ее не снимают с манекена или фигуры. Во втором слу-
чае модельер раскраивает макетную ткань, сметывает де-
тали кроя, делает примерку на манекене или фигуре че-
ловека и уточняет форму, добиваясь пропорционального
соотношения отдельных частей и целого изделия

Следующей стадией создания художественной формы является инженерно-конструкторская проработка. Лекала — плоскостные части формы, которые были получены в ходе второй стадии, уточняются'конструкторским расчетным методом.

Итак, построение формы в определенном пропорциональном строе — это прежде всего упорядочение формы с позиций ее красоты, удобства и действенности — эстетической и функциональной.

Как уже неоднократно отмечалось, фигура человека как упорядоченная гармоничная система с определенным расположением ее частей относительно вертикальной оси задает первоначальную группировку масс проектируемого костюма. Задача художника-модельера после того, как выбраны цель, материал и найдена исходная идея, состоит, по сути дела, лишь в том, чтобы наметить силуэт будущего изделия, провести в нем внутренние линии — конструктивные и декоративные, расставить детали внутри формы.

В зависимости от творческой идеи, пластических свойств материалов для изготовления будущего костюма и его функциональности художник изображает мягкую или жесткую форму и расчленяет ее на крупные части — сверху до талии и от талии вниз. Затем отдельные части этой формы — рукава, воротник или линия ворота — сопоставляются с общей массой силуэта. Таким образом устанавливаются пропорциональные соотношения главных масс костюма.

Дальнейшее пропорционирование идет по пути организации формы посредством вертикальных, горизонтальных и диагональных линий, определяющих ее детальное членение. Нанесение таких линий на форму костюма может осуществляться в наброске или в макете. Значение линий в одежде очень велико, так как они влияют на характер композиционного строя костюма — горизонтальный или вертикальный, статичный или динамичный, ритмический или метрический, и т. д.

При поиске пропорциональных соотношений в костюме художники часто пользуются приемом сопоставления подобных фигур. Так же как подобны друг другу отдельные части тела человека, подобны и отдельные элементы и части, составляющие форму одежды в целом. Приведение фигур к подобию позволяет сразу же определить, насколько одна форма должна быть больше или меньше другой, чтобы получилась гармоническая целостность, поэтому можно сказать, что обнаружение подобия — один из активных помощников установления размерных соотношений. Например, если художником задумана трапециевидная форма костюма, то подобными трапеции будут лиф, юбка, рукава, головной убор и т. д.

Но использование приема приведения к подобию не во всех случаях обязательно. Форма костюма может быть спроектирована не из подобных фигур, а по правилам контраста, и быть при этом гармоничной. Этот случай более сложен для дизайнера, так как при решении данной задачи гораздо труднее добиться того, чтобы размерные отношения между элементами формы были не случайными, а закономерными. Однако, надо заметить, последний вариант дает и более интересные, острые композиционные решения.

Пропорционирование форм костюма всегда связано, с одной стороны, с тектоникой фигуры человека, с другой — с тектоникой материалов для изготовления этого костюма. Поэтому выявление пластических свойств ткани является очень важным моментом в работе художника-модельера. При поиске пропорций он каждый раз оказывается перед проблемой: жесткие ткани создают такие формы, которые приходится упорядочивать с помощью резных линий — швов. Эти линии необходимо привести к ритмическому порядку, иначе говоря, начинает действовать другое средство композиции — ритм, ритмическое членение.

Получить объемную форму из мягкой, «текучей» ткани значительно проще, в этом случае нет необходимости в большом количестве швов, но включаются другие элементы — драпировки, складки, которые тоже нуждаются в ритмической организации.

Совершенно очевидно, что работа с конкретным материалом, создающим определенные пластические эффекты, коренным образом отличается от эскизирования на бумаге и макетирования. Пропорциональность формы, найденная первоначально в эскизе и переведенная далее в макет, нуждается в обязательной проверке в материале, используемом при изготовлении проектируемого изделия. Работа в эскизах, макетирование являются, таким образом, всего лишь этапами пропорционирования, на каждом из которых достигается своя мера точности в определении закономерностей взаимодействия формы.

Пропорционирование формы костюма — активный процесс, связанный с выражением объемно-пространственной структуры. Разные размерные отношения, проявляющиеся, главным образом, как отношения длины формы к ее ширине, приводят к различному образному звучанию и эстетическому восприятию костюма. Одежда всегда была несоизмеримо большим, чем просто защитная оболочка для тела — посредством костюма человек выражал свои эстетические потребности, мистические представления, мироощущение, поэтому образная наполненность пропорционирования является чрезвычайно важной задачей модельера.

Рассмотрим исторические примеры — готический костюм и костюм эпохи Возрождения. Все произведения архитектуры и изобразительного искусства, относящиеся к готическому стилю, отличаются вытянутостью по вертикали, устремленностью ввысь, что подчеркивало приоритет божественного, небесного перед земным. Общие черты стиля нашли отражение и в пропорциях форм готического костюма, обеспечивающих ярко выраженную вертикальную композицию.

Совсем иные пропорции можно наблюдать в формах костюма Ренессанса. Гуманистические идеалы этой эпохи утверждали человека, уверенного в себе, прочно стоящего на ногах, как хозяина сущего мира. Поэтому произведения искусства и костюм, в частности, отличаются некоторой «приземленностью», устойчивостью пропорций, горизонтальностью композиции, придающей фигуре эффект монументальности.

Пропорционирование в художественно-проектном творчестве используется не только как средство организации предмета в гармоническую целостность, но и как способ поиска модификации исходной формы. Это в полной мере относится к дизайну костюма. Модификация формы костюма ведет к дальнейшему ее изменению, переходу к другой форме с другими акцентами, таким образом пропорционирование превращается в активно действующую силу формообразования, начиная от модифицирования и кончая формотворчеством. А этот процесс и составляет существо такого явления, как мода.

Напрямую с пропорционированием связано и другое композиционное средство — масштабность, которое имеет большое значение в работе над новой формой костюма. Под масштабностью следует понимать соотнесенность массы и размеров изделия с массой и с размером человеческого тела. Древнегреческий философ-софист Протагор назвал человека мерой всех вещей. В полной мере это утверждение относится к предметному миру, созданному человеком и окружающему его.

Материальная среда, произведенная человеком, будь то здание, предметы быта или одежда, должны быть масштабны, т. е. соразмерны человеку, а значит, и удобны в практическом использовании. Масштабность костюма проявляется не так, как в архитектуре или технике. Человек находится внутри одежды, и если эта одежда бытовая, а не театральная, или сценическая, то все средства композиции должны быть направлены на то, чтобы и общая масса ее, и членения, и детали соответствовали фигуре человека, обеспечивали удобство пользования ею и в утилитарном, и в эстетическом смысле.

Масштабность в бытовом костюме обязательна еще и потому, что отсутствие ее приводит к гротеску, комичности внешнего облика, активно используемой в театральном и цирковом искусстве, а также в карикатуре. Правильно же найденное в процессе проектирования соответствие массы костюма размерам тела человека может не только подчеркнуть его красоту, но и скрыть, нивелировать недостатки.

Достижение масштабности самым непосредственным образом связано с пропорционированием. При нахождении пропорций костюма всегда возникает вопрос, соответствует ли данная деталь росту человека, силуэтной массе, площади того или иного членения формы. Сама площадь членения, в свою очередь, соотносится с площадью целого. Например, можно варьировать форму и размер таких важных деталей в костюме, как карманы, воротники, манжеты, придавая им новое «звучание», но если преступить некий предел величины, делая детали либо слишком большими, либо слишком малыми, нарушается ощущение масштабности, что отрицательно сказывается на восприятии костюма. Угаданная масштабность формы костюма, ее членений относительно величины фигуры человека делает ее изящной, стройной, неугаданная — часто приводит к тому, что костюм, детали его формы утяжеляют фигуру, делая ее неуклюжей.

Если проектируемый костюм шьется из гладкокрашеной ткани, то основное внимание уделяется общей массе силуэта, его членению и величине его деталей; если ткань имеет рисунок, то значение приобретают размер мотива рисунка, раппорт и цвет. Рисунок ткани может визуально и укрупнить фигуру, и уменьшить ее, облегчить или сделать более монументальной. От того, как орнамент членит плоскость костюма, разрушает или объединяет его форму, зависит эстетическое восприятие вещи. Таким образом, работа художника-модельера с тканью, имеющей рисунок, становится более ответственной: каким бы модным ни был рисунок по величине изображаемого мотива, характеру раппорта, цветовому решению, его надо использовать в композиции так, чтобы он соответствовал размерам человеческой фигуры, ее пластике, способствовал достижению ее изящества.

Рисунок 3. Модификация форм одежды

Рисунок 4. Пульсация силуэтных форм одежды

Практические задания:

Упражнение 1.

Используя какую-либо силуэтную форму за счет различных конструктивных и декоративных линий, деталей и элементов, а также рисунка и фактуры ткани создать 5-6 различных вариантов костюмов.

Техника: простой карандаш, тушь, перо.

Упражнение 2.

По журналам мод выполнить несколько зарисовок современного костюма. Проанализировать эти зарисовки с целью выделения больших геометрических форм. Изобразить рядом с зарисовками условный геометрический вид формы каждого костюма по принципу от общего к частному.

Техника: простой карандаш, тушь, перо.

Упражнение 3.

Выполнить 2-3 серии фор-эскизов на пульсацию формы, иными словами, ступенчатый, постепенный переход от одной четко выраженной формы костюма к другой .

Техника: простой карандаш, тушь, перо.

Контрольные вопросы

Кто ввёл в употребление слово «пропорция»?

Какие бывают виды пропорции?

В чем заключается принцип «золотого сечения»?

В чем проявляется масштабность костюма?

Как определяются пропорции изделий между собой?

Пропорциональные соотношения ансамбля предметов?

Принципы определения соотношения частей предметов между собой?

Практическое занятие №12

Принципы моделирования от лоскута ткани

Цель работы: изучить принципы моделирования одежды из лоскута ткани

Моделирование формы костюма от целого лоскута ткани без раскроя и сшивания — самый древний способ формообразования. Простой кусок ткани или какого-либо другого материала, наброшенный на тело и скрепленный на нем определенным образом, всегда присутствовал и наверняка будет присутствовать в гардеробе людей.

Прообразом такого вида одежды была, безусловно, шкура животного, надетая на тело первобытного человека. Несшитая и некроеная одежда встречалась в костюмах практически всех народов нашей планеты. Несшитая форма так или иначе присутствует и в современном костюме, либо играя самостоятельную роль, либо образуя фрагменты, части костюма, либо выступая в качестве дополнений. Примерами могут служить накидки, палантины, платки, шали и т. п.

Идеальным примером несшитой одежды, представляющей собой целый некроеный лоскут ткани, является античный костюм древних греков. Основными видами одежды и мужчин и женщин античной Греции были хитон и гиматий. Они имели различное назначение (хитон был в современном понятии нижней одеждой, гиматий — верхней), но при этом одинаковую форму — и тот и другой представлял собой прямоугольник ткани, который драпировался вокруг фигуры разнообразными способами в зависимости от характера занятий его владельца и скреплялся на плечах специальными пряжками — аграфами.

Женские хитоны отличались особой красотой и разнообразием, в верхней части они часто имели отворот — диплодий, напоминавший короткую безрукавную кофту. Как правило, женский хитон подпоясывался и часть ткани вытягивалась над поясом, образуя напуск, называемый колпосом.

Таким образом, из простого прямоугольного куска ткани женщины Древней Греции умели создавать сложный костюм, как бы состоящий из многих частей и элементов. На рис. 27 показаны варианты внешнего вида и способов ношения женского хитона, а также технология наложения его на фигуру и драпировки. Искусно драпированная ткань ниспадала стройными вертикальными складками, напоминающими канелюры античных колонн, что придавало фигуре человека монументальность и величие.

Форма одежды диктовалась, с одной стороны, материалом, с другой — модой и эстетическим идеалом той эпохи. Скроенного костюма, в современном смысле этого слова, греческая одежда не знала, пропорциональность выражалась в ее гармоничности и уравновешенности. Греки действовали согласно девизу «все в меру», и никогда здесь не было модной эксцентричности, которая нарушила бы гармоническую целостность костюма.

Драпированные некроеные формы костюма из целого куска ткани характерны и для Древнего Рима. Особенно это относится к верхней одежде — тоге, представлявшей собой чаще всего овальный или полукруглый лоскут ткани с размерами приблизительно 6 X 1,8 м. На рис. 28 представлена римская тога, конфигурация и пропорции ее формы, способ наложения ее на фигуру человека и внешний вид мужчины, одетого в тогу.

10	11

Рис. 27. Греческий хитон.

I.	Способ наложения хитона. 2. Хитон с напусок (kolpos), откры-
тый с боков сверху до бедер. 3. Маленький хитои типа рубахи,
скрепляемый только на правом плече. 4. Хитон с хленой (накид-
кой). 5. Другая форма хлены — сложного покроя. 6, 7. Хитоны
с диплаксом к самостоятельным предметам одежды. 8. Покрой
хлены. 9. Покрой хлены (сложены вдвое). 10. Покрой диплакса.

II.	Маленький хитои и диплакс

Искусство драпировки тоги было очень непростым и ценилось чрезвычайно высоко. Способ ношения тоги был таким же важным предметом обучения, как и риторика.Тога являлась выражением основных качеств ее обладателя — по тому, как она была задрапирована, судили о культуре, образовании, степени достатка и социальном положении ее владельца. Ткань тоги образовывала целый каскад складок, идущих в различных направлениях и создающих удивительно красивое, всегда новое ритмическое движение.

Античный костюм и до наших дней остается непревзойденным образцом драпированной одежды, созданной из целого некроеного куска ткани. Такого рода одежда не имеет швов, принцип образования ее формы — лепка, укладка материала на теле с разной степенью облегания, которая зависит от пластических свойств ткани и направления нитей основы. Если ткань расположена под углом 45° к нитям основы, она обеспечивает полное облегание формы, если же ткань ориентирована по утку или основе, то она продиктовано рисунком ткани.Если закрепить один из углов прямоугольного куска и дать ткани возможность свободно ниспадать, то получится узел складок-фалд. Если же закрепить левый и правый концы свободно ниспадающей ткани, образуются округлые складки-драпировки, направленные навстречу друг другу. На рис. 29 изображены различные способы образования складок и драпировок. Очевидно, что эти виды складок образованы косым расположением ткани. Они значительно обогащают поверхность формы, что умело использовалось в костюме античности.

Форма одежды приспособлена к сложной форме человеческой фигуры. В некроеном костюме, созданном из целого лоскута, свободное падение ткани сочетается с драпировками — складками, закрепленными с двух сторон. Свободное падение происходит в том случае, когда ткань закреплена с одной стороны, при этом она образует хорошо оформленные вертикальные складки и в то же время облегает выпуклые части фигуры. Свободное падение может образовываться от любого конструктивного пояса: плечевого, грудного, талевого, бедренного, коленного и т. д.

Организация формы посредством драпировок имеет больше ограничений. Наиболее удобная для их образования часть тела — торс, расположенные ниже линии талии, они могут затруднять движение человека, поэтому такой вариант их компоновки нецелесообразен.

От линии талии вверх возможны различные варианты моделирования формы с помощью прямо- и косона-правленных драпировок, которые, как правило, располагаются спереди и сзади, сообразуясь с симметричным строением человеческой фигуры. Естественной осью симметрии тела человека является позвоночный столб, линия которого представляет собой центр спины, такая линия спереди проходит через яремную впадину, грудину, пупок, лонное сращение.

Формообразование костюма из целого куска ткани с помощью драпировок всецело зависит от закономерностей строения фигуры человека. Из многообразия вариантов такого моделирования можно выделить два возможных вида драпировок — опорные (закрепленные с двух сторон), и опорно-свободные (закрепленные с одной стороны и свободно падающие с другой). При этом они могут быть симметричные и асимметричные, продольные, поперечные и диагональные — главным является то, что они должны подчиняться тектонике фигуры, работать на выявление ее красоты и пропорциональности, обеспечивать свободу ее движений.

Интересные варианты формообразования костюма получаются при моделировании одежды по принципу платка. Сам по себе платок является дополнением к костюму, его прямое назначение — укутывать голову, плечи и бедра от холода и одновременно украшать фигуру, придавая ей новое пластическое движение. Среди различных его видов различают головные платки, платки-шали и платки-пледы. В любом случае это — штучное изделие квадратной формы, имеющее своеобразную композицию рисунка декора.

Платок как самостоятельный элемент костюма активно участвует в организации его объемно-пространственной структуры. Например, платок, будучи головным убором, может повязываться на голове различными способами. При этом он меняет конфигурацию силуэта костюма в верхней части, делая ее симметричной или асимметричной, статичной или динамичной. Оригинально повязанный платок со сложными и изящными драпировками может стать композиционным центром костюма, акцентирующим внимание зрителя при относительно простой форме последнего.

Многообразны также возможности платка-шали, накинутого на плечи и скрепленного различными способами. В зависимости от того, как шаль будет повязана и как распределятся складки ее концов, образное содержание костюма будет иметь разное эмоциональное звучание. Костюм, дополненный шалью, может стать монументальным или динамичным, озорным или печальным, романтичным или трогательным.

Однако, несмотря на богатейшие композиционные возможности платка как самостоятельного изделия, художники-модельеры часто не ограничиваются использованием его только по прямому назначению. Платок вдохновляет художника на создание на его основе новых форм одежды. Части платка могут так или иначе скрепляться застежками или соединяться швами, но при этом не должна нарушаться его форма. Самым простым примером может служить юбка прямой формы, составленная из двух или нескольких платков в зависимости от ее объема. Эти платки могут свободно драпироваться на линии талии или закладываться в складки, при этом детали юбки не выкраиваются и целостность платков не нарушается.

Рис. 28. Римская тога. Форма и способы наложения

Если, не меняя формы платка, сделать посередине его отверстие для головы, получится интересное пончо, которое можно носить двояким образом: линия плеч совпадает с диагональю платка и линия плеч параллельна какой-либо стороне. При этом получается не

только разная форма, но и различная пластика складок. Соединяя несколько платков одновременно (причем они могут быть неодинаковыми по размерам), можно создавать платья и ансамбли фантазийные по конфигурации и по развитию в движении.

Рис. 29. Способы образования складок и драпировок

Еще одним методом использования формы платка является моделирование на его основе с применением покроя. Этот способ создания одежды при сохранении пластики платка и декоративности его рисунка позволяет приблизить получающуюся форму к фигуре человека. Характер формы платка диктует модельеру линии покроя и силуэт костюма. Здесь противопоказана облегающая форма одежды — более целесообразна свободная, довольно объемная, основанная на прямолинейном крое. О принципах моделирования с помощью прямого кроя будет рассказано далее.

Практические задания:

Упражнение 1

Выполнить серию эскизов костюмов, имеющих складки и драпировки, свободно падающие от линий:

♦♦♦ плечевого пояса;

♦♦♦ уровня груди;

♦♦♦ уровня талии;

♦♦♦ уровня бедра;

♦♦♦ уровня колен и т. д. Техника: тушь, перо.

Упражнение 2

Выполнить серию эскизов костюмов (5—6 единиц) с симметричными и асимметричными драпировками, имеющими различные направления: горизонтальное, вертикальное, диагональное. Техника: тушь, перо.

Упражнение 3

Выполнить серию эскизов костюмов, состоящую из 5— 6 вариантов использования формы платка для создания на его основе современной одежды (возможно применение подкроя). Техника: тушь, перо.

Контрольные вопросы

В чем заключается принцип моделирования формы костюма от целого лоскута ткани?

Назовите примеры моделирования от лоскута ткани

От чего зависит способность ткани образовывать пластичную форму костюма?

От чего зависит формообразование костюма из целого куска ткани с помощью драпировки?

Практическое задание №13

Принципы декоративной трансформации и стабилизации форм растительного и животного мира.

Цель занятия: Изучить принципы декоративной трансформации и стабилизации форм растительного и животного мира.

Природа по праву считается самым талантливым творцом прекрасного и потому – неиссякаемым источником вдохновения для художественной деятельности.

Образ, воплощенный на эскизе (рис. 12) точно и остроумно отражает двойственность характера стрекозы, ее красоту и коварство. Этот эскиз не дает нам конкретной информации о костюме, намекая только на его вытянутость по вертикали, малую объемность формы, прилегающей к фигуре, дробность мелких членений.

Он вполне сохранил эмоционально-образный настрой предыдущего эскиза. Агрессивность животного подчеркивается композиционным решением, в основе которого принцип контраста – колючая щетинистая фактура свитера противопоставлена гладкой фактуре шелковой юбки, мягкая пластика кривых линий спорит с жесткой геометрией, кроме того, четко выражен светлотно-тоновой контраст. Последний штрих – огромные «стрекозьи» очки завершают образ, придавая ему некоторую ироничность, - и путь превращения насекомого в модно одетую озорную девушку пройден.

Рисунок  12 - Эскиз костюма – образа стрекозы

Практические задания

Упражнение 1.

Используя линеарную, пятновую или линеарно-пятновую трактовку мотивов, выполнить по 5-6 натуральных зарисовок различных природных объектов:

- растений (например, цветов);

- представителей животного мира (например, насекомых, птиц, рыб).

По натурным зарисовкам создать эскизы костюмов-боразцов, имеющих условный характер.

Техника: простой карандаш, тушь, перо, цветные карандаши, фломастеры, маркеры.

Контрольные вопросы

Что такое линейное, пятновое и линейно-пятновое решение?

Что означает смешанная техника?

Дать определение линии и пятна?

Какие виды линий существуют?

Линии и их эмоциональная выразительность?

Как понять преобразования растительного мира в художественный    образ?

Как понять преобразования животного мира в художественный образ?

Практическое занятие №14

Принципы создания исторического и народного костюма

Цель работы: изучить принципы создания исторического и народного костюма

Создание модного костюма — это постоянный поиск новых форм и конструкций одежды, ее цветового и декоративного решения и как результат — нового образа. Ассоциативное представление является важным фактором при создании костюма, оно позволяет достичь разнообразия видимого образа, добиться новизны решений. А новизну мы рассматриваем как одну из существенных сторон моды. Но, как гласит пословица, новое — это хорошо забытое старое.

Мудрость этого изречения в полной мере можно отнести и к сфере создания костюма. Именно поэтому богатейшей кладовой идей для художника-модельера, проектирующего современную одежду, может стать исторический и народный костюм, который складывался и утверждался веками. Собственно говоря, всякий костюм, принадлежащий предшествующим эпохам, является историческим, однако принято условно подразделять его на собственно исторический, или городской, и народный, или крестьянский.

Художник, занимающийся созданием современной одежды и модного направления, не должен в своей деятельности копировать формы народного и исторического костюма. Его задачей является достижение выразительности и образности путем трансформации источника творчества посредством ассоциативного мышления.

Когда художник-модельер работает с историческими материалами, он не может не восхищаться богатством, красотой форм старого костюма, великолепием отделки, виртуозностью кроя. Велико при этом искушение перенести все эти качества в проектируемое изделие практически неизменными. Однако механическое воспроизведение старых форм в современном костюме без переосмысления их с позиции современного человека обрекает работу дизайнера на неудачу. Исторический костюм, так гармонично соответствовавший своей эпохе, становится неуместным в условиях сегодняшней жизни и теряет свое обаяние.

Творческая трансформация характерных свойств и признаков старого костюма, служащего импульсом для создания форм современной одежды, начинается со сбора информационного материала. Выполняя копии, зарисовки костюма и его фрагментов, надо выявить пластику формы и закономерности ее развития, красоту пропорциональных отношений отдельных частей формы друг к другу и к форме в целом, принципы ритмической организации, характер цветового решения, разнообразие фактур и декоративного оформления и другие параметры. Беря за основу один из этих признаков, наиболее характерный и интересный с точки зрения модельера, он создает современный костюм, добиваясь новой выразительности, соответствующей требованиям моды сегодняшнего дня

Особый интерес художники-модельеры проявляют к народному костюму как источнику творчества. Основная ценность народного костюма состоит в его предельной функциональности, логике форм и конструкций, рациональности и целесообразности и в то же время в многообразии вариантов внешнего вида за счет различных приемов декоративного оформления.

Изучение и творческая переработка народного искусства способствует обогащению, развитию, обновлению современного костюма, созданию в нем своеобразного национального колорита. Однако при этом национальные мотивы должны не акцентироваться, а только угадываться.

Без глубокого изучения традиций, хранимых народным искусством, невозможно прогрессивное развитие современного костюма. Понимая это, художник-модельер не может оставаться равнодушным к своим национальным корням. В этом плане представляет интерес русский народный костюм.

Коллекции народного костюма, хранящиеся в музеях нашей страны, наглядно демонстрируют фантазию русских людей, их тонкий художественный вкус, изобретательность и мастерство. Профессиональных художников поражает многообразие форм и образов, стройность композиционно-конструкторских решений, красочность колорита, изящество и неповторимость декора, особенно ручной вышивки. Иногда трудно поверить, что все это создано руками «темных», неграмотных крестьянок, мастериц-самоучек, вооруженных примитивными приспособлениями. Безусловно, это чудо стало возможным только благодаря многовековым традициям, бережно хранимым русским народом и передаваемым по наследству от поколения к поколению.

Живой интерес к изучению и современному переосмыслению русского народного костюма проявляла Н. Ламанова — замечательный художник, работавший в области бытового и театрального костюма. Она утверждала, что основные формы народной одежды всегда мудры — их простота и целесообразность должны быть использованы в современном костюме. В рубашечном покрое, например, Ламанову привлекали элементарность кроя, экономный расход ткани, дешевизна изготовления. При этом она восторгалась искусством художественно-декоративного решения русской одежды.

Именно принципы создания народного костюма легли в основу ее теории моделирования. Н.Ламанова, работая в содружестве с В. Мухиной, в 1925 г. подготовила оригинальную коллекцию костюмов для участия во Всемирной выставке в Париже. В качестве главной образной идеи она использовала традиции народной одежды.

Создание одежды в то тяжелое для России время было делом совсем непростым. Ткани, которыми располагали Ламанова и ее помощники, были грубое полотно, бумазея и солдатское сукно. Рубашечный прямоугольный крой, характерный для народного костюма, как нельзя лучше подходил к этим жестким материалам. Прямого силуэта платья и костюмы, изготовленные Ла-мановой и Мухиной для выставочной коллекции, вполне соответствовали европейским направлениям моды этого времени, но имели при этом русский национальный колорит. В общей композиции этих костюмов, расположении и приемах декора (в основном это была ручная вышивка) четко прослеживались традиции русской народной одежды.

б

Рис. 33. Эскизы коллекции костюмов по мотивам русской народной одежды (зима)

Интересно, что некоторые из изделий содержали в качестве вставок настоящие вышитые крестьянками рушники и их фрагменты. Можно сказать, что эта коллекция была создана из ничего только благодаря фантазии, таланту и умелым рукам. Оригинальная коллекция Н. Ламановой и В. Мухиной, отличавшаяся безупречным вкусом и высоким художественным мастерством, на Всемирной выставке в Париже завоевала Гран-при, покорив и жюри и публику сочетанием национальной самобытности и модного направления в современном костюме.

Этот исторический пример удачного обращения художника к истокам народного искусства весьма яркий и далеко не единственный. Анализируя историю народного костюма и сравнивая его с костюмом современным, можно заключить, что в любом модном направлении проявляются черты народного, национального, традиционного, что делает одежду органичнее, самобытнее.

Именно поэтому среди устойчивых стилей в костюме XX в. прочно утвердился фольклорный стиль, интерес к которому не ослабевает. В последнее время художники-модельеры все чаще обращаются к народным традициям. Они не копируют национальный костюм, а берут от него богатство колористических сочетаний, разнообразие орнаментных мотивов, выразительность формы. Использование современными дизайнерами элементов народного костюма придает проектируемой ими одежде живость, нарядность, многообразие. В настоящее время вполне сформировался подход к использованию фольклорного материала в современной одежде: основную роль в ее проектировании играет образное решение.

На рис. 33 и 34 представлена эскизная разработка коллекции молодежной одежды, выполненной по мотивам русского крестьянского костюма. Пластика народной одежды отражена здесь довольно отчетливо: легко угадываются элементы, составляющие русский крестьянский костюм, — шубки, душегреи, рубахи, поневы, характерна орнаментация нарядов, даже

Рис. 34. Эскизы коллекции костюмов по мотивам русской

аксессуары, дополняющие образ, традиционны (рогатые кички, вязаные носки, муфты, мягкие сапожки). Модели, изображенные на рис. 33, передают настроение веселого зимнего праздника русской деревни, а рис. 34 погружает зрителя в атмосферу вольных сельских просторов. В представленных здесь костюмах сохранена разумная грань между похожестью, образностью и прямым копированием. Идея народного костюма довольно четко прочитывается, но при этом у нас нет сомнения, что на эскизах изображены современные молодые девушки, одетые в модные вещи, хорошо соответствующие эстетическим и функциональным требованиям нашего времени.

Иной характер у коллекции, показанной на рис. 35, 36, 37, которая является творческой переработкой исторического костюма Дальнего Востока — Китая, Японии, Тибета. Здесь ассоциативная связь с первоисточником более тонкая, едва уловимая. В предыдущей работе художника вдохновила прежде всего сама форма русского народного костюма, компШйцйя его декора, традиционные аксессуары, что делает первоисточник коллекции довольно узнаваемым.

Одежда, представленная на рис. 35, 36, 37, не настолько похожа на свои исторические аналоги — китайские и японские костюмы. При проектировании данной коллекции модельера привлекли менее «наглядные» признаки: пластическое решение формы, основанное на контрасте жестких формообразующих материалов и мягких, струящихся, подвижных тканей; простота и лаконичность формы и ее деталей; особая поэтичность, характерная для восточного искусства в целом, и, наконец, традиционные приемы декоративного оформления — вышивка шелком, свободная роспись.

Рис.37 Эскизы коллекции костюмов по мотивам русской народной одежды (лето)

Рассмотренные примеры со всей очевидностью доказывают, что изучение исторического и в том числе народного костюма помогает художнику-модельеру в создании современных форм одежды, обладающих новой образностью, эмоциональной выразительностью, при этом степень похожести на источник вдохновения может быть самой различной. Главное, чтобы костюмы, созданные фантазией дизайнера, были отмечены вкусом и отвечали духу времени.

Практические задания:

Упражнение 1

Выполнить несколько зарисовок народного костюма определенной этнической группы (например, народного костюма какого-либо региона России), обращая при этом внимание на конструкцию одежды, пропорциональное деление ее формы, ритм и характер декора, аксессуары (головные уборы, пояса, украшения), манеру ношения. На основании этих признаков создать эскизы модных костюмов в фольклорном стиле в виде полосной многофигурной композиции. Техника: тушь, перо, цветная гуашь.

Контрольные вопросы

В чем заключается принцип создания модного костюма?

Расскажите о народном костюме как об источнике творчества

Какие элементы народного костюма используются для создания современной одежды?

Практическое занятие №15

Принципы моделирования одежды на основе криволинейного кроя

Цель работы: изучить принципы моделирования одежды на основе криволинейного кроя

В европейском костюме эпохи средневековья утверждается новая форма одежды, обтягивающей фигуру и подчеркивающей ее строение. Подобную одежду создать из неэластичных тканей с помощью прямолинейного кроя невозможно. В формообразовании костюма начинает складываться новый принцип моделирования, основанный на криволинейном крое, который, возникнув приблизительно в X в. нашего тысячелетия, продолжал совершенствоваться в течение многих веков.

В основе моделирования одежды с помощью кривых линий заложен принцип подгонки формы костюма к форме человеческого тела. Криволинейный крой обусловлен сложной топологией фигуры человека, поверхность которой исключает прямые линии.

Чтобы добиться такой формы одежды, которая бы полностью повторяла конфигурацию тела человека, необходимо использовать в конструкции изделия множество швов. Линии этих швов проходят по конструктивным точкам человеческого тела, по его выступающим и вогнутым поверхностям, а также через границы мышечных и костных соединений. Так, например, линия соединения рукава с лифом превращается в криволинейную пройму, которой соответствует и сложная по конфигурации линия верха рукава. При криволинейном крое этого конструктивного узла изымаются излишки ткани, а значит, и свобода формы, характерная для кроя на основе прямых линий.

Кривые линии могут обрисовывать помимо проймы и верхнего оката рукава горловину, боковой срез и линию талии — место соединения лифа и юбки — главных частей одежды. Криволинейный характер имеют также вертикальные швы-рельефы, проходящие через центры груди спереди и центры выпуклости лопаток сзади. Их кривизна помогает подогнать форму одежды по фигуре.

Рис. 30. Схемы переноса нагрудной вытачки: 1 — в линию проймы; 2,3 — в боковой шов; 4 — в линию талии; 5 — в центральную линию; 6 — в линию горловины

вб ч

Наиболее сложной по форме частью человеческого тела является торс, поэтому он и есть главный объект криволинейного кроя. Облегающая форма одежды для верхней части фигуры — лиф строится с помощью вытачек. Вытачка — это шов, в который убирается излишек ткани при создании задуманной формы костюма из плоского куска ткани.  Традиционно вытачки на полочке и спинке лифа располагаются сверху от плечевого шва и снизу от линии талии, их задача состоит в формировании выпуклостей груди спереди и лопаток сзади. Однако расположение вытачек на полочке изделия может изменяться в зависимости от моды и замысла художника-модельера, поэтому при моделировании облегающего лифа жесткой формы важно знать принципы переноса вытачек без нарушения силуэтного решения и правильности посадки на фигуру.

Как видно из рис. 30, верхнюю вытачку, формирующую выпуклость груди и потому называемую нагрудной, можно перенести из линии плеча (обычное ее положение на расчетной конструктивной основе) в любой срез выкройки полочки: в пройму — линию соединения лифа изделия с рукавом, в боковой шов, в точку пересечения бокового шва с линией талии, в линию талии, в центральную линию и даже в горловину.

Рис.31. Схема криволинейного кроя женского костюма начала XX в.

Женский жакет с лифом, сконструированным специально к нему. Жакет сделан из коверкота, подкладка шелковая. Ширина отделочной строчки 1 см.

1— перед лифа; 2 — бочок лифа; 3 — спинка лифа; 4 — тесьма, удерживающая бюстгальтер; 5 — бюстгальтер; 6 — воротник жакета; 7 — манжета; 8 — пат; 9 — перед жакета; 10 — бочок переда жакета; 11 — бочок спинки; 12 — спинка жакета; 13 — рукав; 14 — манжета

При всем разнообразии вариантов расположения нагрудной вытачки принцип ее переноса един. Выкройка-основа переда лифа переводится с чертежа на лист бумаги, на этой переведенной выкройке намечается новая линия положения вытачки, которая соединяется с вершиной вытачки исходной. Затем выкройка разрезается по нанесенной линии, а раствор исходной вытачки закрывается совмещением ее боковых сторон. Таким образом сам собой получается раствор вытачки в новом направлении.

Если модель предусматривает наличие внутренних членений, например кокеток или рельефов, то важно определить зону возможного полного совмещения вытачки с этими конструктивно-декоративными линиями, чтобы не нарушить стройность композиции изделия и обеспечить удобство формы. Существует область полного совмещения вытачек с этими линиями, когда они проходят через вершины выпуклостей фигуры или смещены относительно них не более чем на 2 см. Если же величина этого смещения значительно больше, целесообразно заменить жесткие вытачки-швы мягкими сборками.

Очень часто подобная замена производится и при моделировании мягкой формы одежды, изготавливаемой из пластичной ткани. В этом случае сочетаются разные варианты кроя, соединяющие гладкую форму с мягкой, драпированной. Вытачки при этом переводятся в сборки, начинаясь от линий кокеток, подрезов, швов. Припуск ткани на сборку может быть или равным запасу на вытачку, или быть больше, в том случае, если художником предусмотрены более объемные, пышные сборки.

Подрезы обычно делаются на месте вытачек, однако довольно часты варианты, когда они расположены выше или ниже центра груди, важно при этом соблюдение направления драпировок в сторону выпуклости формы. Недопустимо пренебрегать естественным строением фигуры, так как это приводит к дисгармонии композиции костюма.

Формообразование на основе криволинейного кроя применяется не только в тех случаях, когда преследуют цель добиться плотного прилегания одежды к телу ее владельца. С помощью кривых линий кроя моделируется также костюм, значительно отстоящий от фигуры человека, имеющий сложный по конфигурации силуэт и статичную форму. Чтобы такая одежда хорошо сохраняла свою форму под тяжестью ткани, часто используются разнообразные каркасы и подкладки. Примеры подобных форм можно наблюдать в истории костюма всех эпох начиная со средневековья.

На рис. 31 изображен дамский жакет начала нашего столетия с чертежами кроя. В это время конструкция женской одежды отличалась значительной сложностью и фантазией. В истории костюма первое десятилетие XX в. носит название периода «узкой моды», так как для женской одежды этого времени характерно плотное прилегание к фигуре. Как уже говорилось, прилегающую форму костюма невозможно создать с помощью прямолинейного кроя, что и демонстрирует данный рисунок:

все детали кроя изображенной здесь модели имеют довольно сложную конфигурацию и очерчены кривыми линиями.

Ранее было отмечено, что костюмы, форма которых образуется из целого лоскута ткани или с помощью прямого кроя, лучше всего изготавливать из мягких, драпирующихся материалов, имеющих хорошие пластические свойства, так как при этом даже очень объемная одежда не выглядит громоздкой и неуклюжей. Криволинейный крой находит свое наилучшее воплощение в плотных формообразующих материалах, таких как драп, сукно, жесткий шелк типа тафты, парча и т. п. В том же случае, если облегающую или любую другую статичную форму костюма необходимо создать из мягких тканей, их нужно продублировать и тем самым уплотнить клеевыми прокладками.

Рассмотренные в предыдущих главах способы моделирования формы одежды почти никогда не применяются в современном костюме в чистом виде, изолированно друг от друга. Обычно система формообразования одежды базируется на нескольких способах одновременно, при этом какой-либо из них может иметь приоритетное значение, другие же играют вспомогательную роль.

Так, например, кроеная одежда часто имеет дополнения в виде шали или накидки, а также отдельные драпирующиеся фрагменты формы. Или наоборот, костюм, выполненный из целого куска ткани, может содержать в себе криволинейно кроенные части, облегающие фигуру: маленький лиф, узкую короткую юбку или рукава. И наиболее часто встречающийся вариант — соединение в одном изделии прямых и кривых линий кроя.

Совмещение в костюме различных принципов моделирования обогащает композицию и делает ее разнооб разнее и острее. Самое главное при этом — помнить, что основная задача художника-модельера — создать форму костюма, как можно полнее вьшвляющую красоту фигуры человека и обеспечивающую удобство и функциональность.

Практические задания

Упражнение 1

Выполнить 2-3 эскиза с использованием метода моделирования на основе криволинейного кроя

Контрольные вопросы

В какой период утверждается новая форма одежды , обтягивающей фигуру?

Когда применяется формообразование одежды на основе криволинейного кроя?

Литература

# Основная:

- Сомов Ю.С. Композиция в технике. М.: Машиностроение, 1987.

- Бердник Т.О. и др. Дизайн костюма. Ростов на Дону, 2000

- Пармон Ф.М. Композиция костюма. М.: Легромиздат, 1985.

- Голубева О.Л. Основы композиции. М.: Легкая индустрия, 2001.

- Козлов В.И. Художественное оформление текстильных материалов. М.: Легромиздат, 1989.

- Ермилова В.В. и др. Моделирование и художественное оформление одежды. М.: Издательский центр «Академия», 2004.

- Рачицкая Е.И. и д.р. Моделирование и художественное оформление одежды. Ростов на Дону, 2002

- Такишева Г. и д.р. Моделирование и художественное оформление одежды. Астана, 2008.

Дополнительная:

9. Малахова С.А. Художественное оформление текстильных изделий. М.: Легромиздат, 1988.

10. Иконников А. Основы архитектурной композиции. М.: Искусство, 1971.

11. Козлова Т.В. Основа художественного проектирования изделий из кожи. М.: Легромиздат, 1975.

12. Бореев Ю.С. Эстетика. М.: Политиздат, 1969.

13. Горина Г.С. Моделирование формы одежды. М.: Легкая и текстильная промышленность, 1981.

14. Альберти Л.Б. Об архитектуре. Три книги о живописи. М.: Искусство, 1966.

Подписано в печать «___»__________2017___г.

Формат бумаги __________

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем_____ п.л.

Тираж _____ экз.    Заказ № ______

________________________________________________________________________________

(Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г.Шымкент, пр. Тауке хана, 5)