ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ атындағы  ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН  МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Арапов Б.Р., Сейтқазенова Қ.К.,

Әлібеков О.Б., Ақылбеков Е.

ШЕБЕРХАНА

5В071200 – «Машинажасау» мамандығының

студенттеріне арналған

ОҚУ ҚҰРАЛЫ

Шымкент, 2017 ж.

ӘӨЖ 378(075.8):

КБЖ 34.5 я 7

С 31

Арапов Б.Р., Сейтқазенова Қ.К., Әлібеков О.Б., Ақылбеков Е. Шеберхана: Оқу құралы. – Шымкент.: М.Әуезов атындағы  Оңтүстік Қазақстан  мемлекеттік университеті, 2017. 107 бет.

ISBN 9965119-211-1

Оқу құралы 5В071200 – «Машинажасау»  мамандығының студенттеріне «Шеберхана» пәнінен зертханалық жұмыстарды орындауға арналған.

Бұл оқу құралында машинажасау өндірісінде қолданылатын құрылғылар, өлшеу және жону аспаптарының, түрлі білдектердің негізгі сипаттамалары келтірілген. Мұнда сонымен қатар, металл өңдеу тәсілдері, бөлшектердің дайындамаларын дәнекерлеу және оттегімен кесу технологиялары да көрсетілген.

Пікір бергендер:

Дасибеков Ә.Д. – техника ғылымдарының докторы, М.Әуезов    атындағы ОҚМУ, «Механика және машинажасау» кафедрасының  профессоры.

Абдрашев С.Ж. – техника ғылымдарының кандидаты, М.Әуезов атындағы ОҚМУ, «Механика және машинажасау» кафедрасының  профессоры.

Мырзалиев Д.С. – техника ғылымдарының кандидаты, М.Әуезов    атындағы ОҚМУ, «Механика және машинажасау» кафедрасының  меңгерушісі.

Оқу құралы М.Әуезов атындағы  Оңтүстік Қазақстан  мемлекеттік университетінің Әдістемелік Кеңесімен баспаға ұсынылған, №___ хаттама   «____»______20__ж.

С

ISBN  9965119-211-1                           © М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан

мемлекеттік университеті

Мазмұны

Кіріспе.............................................................................................................4

№ 1 зертханалық  жұмыс. Өлшеу құралдарының құрылысымен  танысу.......6

№ 2 зертханалық  жұмыс. Токарьлық кескіштер…………………………  ….15

№ 3 зертханалық  жұмыс. Кескіштің геометриясымен танысу………...  …..18

№ 4 зертханалық  жұмыс.Металл өңдеуші станоктарды сұрыптау…...…  …23

№ 5 зертханалық  жұмыс.Дайындама мен кескішті ТВ станогында бекіту... 29

№ 6 зертханалық  жұмыс. Цилиндрлік беттердің  сыртын өңдеу…………….32

№ 7 зертханалық жұмыс.  Мод. 1К62 токарлық станокта тесіктерді  өңдеу...36

№ 8 зертханалық жұмыс  Токарьлық станокта конусты және фасонды

Беттерді өңдеу...................... ........................................................................... 39

№ 9 зертханалық жұмыс  Фрезерлік станоктарда жазық бөлшектерді  өңдеу..45

№ 10 зертханалық жұмыс Бұрғылау станогында металлды  бұрғылап тесу….49

№ 11 зертханалық жұмыс Бөлшектің сыртқы бөлігіне бұранда кесу………....54

№ 12 зертханалық жұмыс Бөлшектің ішкі бөлігіне бұранда кесу……………..61

№ 13 зертханалық жұмыс Токарьлық бұранда кесу станогымен танысу……..66

№ 14 зертханалық жұмыс Токарьлық бұранда кесу станогын басқару ……....71

№ 15 зертханалық жұмыс Бұранданы токарлық станокта қашап

салу процессі ...................................................................................................74

№ 16 зертханалық жұмыс Металлдарды қысыммен өңдеу……………….…...77

№ 17 зертханалық жұмыс Электр доғасымен дәнекерлеу технологиясы  . ….84

№ 18 зертханалық жұмыс. Газ жалынымен балқыту………………….………..91

№ 19 зертханалық жұмыс. Конструкциялық материалдарды газбен

дәнекерлеу  және оттегімен  кесу ………………………………………………..95

№ 20 зертханалық жұмыс. Слесарлық жұмыстарды орындау........................101

Қолданылған әдебиеттер   .............................................................................105

Кіріспе

Оқу шеберханасындағы зертханалық жұмыстарды жүргізудің негізгі мақсаты арнайы теориялық білімді кеңінен және тереңдей зерттеумен қатар практика жүзінде машинажасау саласындағы қарапайым және күрделі іс әрекеттерді орындауға машықтану әртүрлі аспаптар мен білдектерде жұмыс жасауға дағдылануды қалыптастыру болып табылады. Жалпы зертханалық жұмыстар 19 бөлімнен тұрады. Оның ішінде алғашқылары машина жасау өндірісінде жиі қолданылатын өлшеу құралдарын оқып, зерттеуден тұрады. Онда штанген аспаптары, микрометрлік аспаптар және индикаторлық приборлардың түрлерімен танысуға болады. Металл өңдеу процессінде қолданылатын ең негізгі аспаптың бірі – кескіш болып табылады, оның түрлері, құрылымы және пайдалану ерекшіліктері зертханалық жұмыстарды орындау барысында меңгеріледі.  Машина жасау саласындағы металл өңдеуші станоктардың түрлері, құрылымдары  мен құрал саймандары,  бөлшекті дайындаудың  технологиялық картасы, бөлшектерге бұранда салудың түрлері  және машина бөлшектерінің дайындамаларының жасалу технологиясына арналған жұмыстар қарастырылған.

Сонымен қатар, өндірісте металл конструкцияларды дайындаудың  көп қолданылатын түрі - металлдарды дәнекерлеп қосу және оттегілік кесудің технологиясына зертханалық жұмыстар қарастырылған.

Зертханалық жұмысты жүргізу үш бөліктен тұрады: кіріспе – сабақ тақырыбы түсіндіріледі және қауіпсіздік техникасы бойынша инструктаж өткізіледі; негізгі – студент сабақты орындауға рұқсат алады, жұмысты орындап және талдап, қорытындысын рәсімдейді алынған нәтижелерді тұжырымдайды; қорытынды – студент жұмысты қорғайды және оның жұмыс нәтижелері модульді-рейтинг жүйеге сәйкес бағаланады. Студент орындаған әрбір зертханалық жұмыстың нәтижесі модульді-рейтингтік жүйе және білімді бақылау графигіне сәйкес балл арқылы бағаланып, оқытушы жорналына енгізіледі және бақылау мерзімінде дәріскерге беріледі.

Зертханалық жұмыс келесі тізілімде рәсімделеді: жұмыстың мәтіні ұқыпты, қолмен А4 форматтағы парақтардың бір бетіне МЕСТ 2.105, МЕСТ 8.417,  СТ ОҚМУ 4.02-2008 талаптарын сақтай отырып жасалады. Зертханалық жұмысты рәсімдеу титулды беттен басталады. Титулды бетте ЖОО, кафедра, пәннің, зертханалық жұмыстың атауы, студенттің аты-жөні, тобы, оқытушының аты-жөні жазылады. Орындалған жұмысты рәсімдеу барысында зертханалық жұмыстың тақырыбы, мақсаты мен міндеттері, жұмысты орындау тәртібі, зертханалық құрылғының схемасы, алынған мәліметтерді өңдеу қорытындысы, бақылау сұрақтарына жауап, пайдаланылған әдебиеттер тізімі жазылады.

Студент зертханалық сабақтарда мына талаптарды орындауға міндетті:

- техника қауіпсіздігі мен еңбек қорғау ережелерімен танысу;

- жұмысты орындау алдында тапсырманың  мақсаты және міндетімен танысу;

- жұмыс бойынша білімді игеру және теориялық материалдарды жасау;

- оқытушыдан жұмысты орындауға рұқсат алу;

- жұмысты тапсырма және әдістемелік нұсқаулыққа сәйкес орындау;

- жұмыстың нәтижелерін әдістемелік нұсқауға сәйкес рәсімдеу және оны оқытушы алдында қорғау.

№1    зертханалық жұмыс. Өлшеу құралдарының құрылысымен танысу

Жұмыстың мақсаты.   Өлшеу құралдары мен приборларымен іс жүзінде       танысып, олармен жұмыс істеуді үйрену.

Қолданылатын құрал-жабдықтар: штангенқұралдар, рычагты – механикалық приборлар,   рычагты – оптикалық приборлар, өлшеуге арналған үлгілер.

Теориялық мағлұматтар.

Бөлшектерді белгілеуде және өңдеуде бақылау-өлшеу қүралдары кеңінен қолданылады. Бұлардың ішіндегі қарапайымы өлшеу сызғышы, онымен бөлшектерді 1 мм-ге дейінгі дәлдікте өлшеуге болады. Дәлдігі 10 мм-ге дейінгі өлшеуге штангенциркуль өлшеу құралы қолданылады. Бұл әмбебап өлшеу құралдың көмегімен бөлшектің сыртқы, ішкі диаметрлерін, тесіктің диаметрін жәңе тереңдігін өлшеуге болады. Штангенқұралдар әр түрлі

а) ШЦ – I, б)  ШЦ – II, в)  ШЦ – III;  1 – ішкі өлшемдерді өлшейтін еріндер; 2 – рамка; 3 – винт; 4 – штанга; 5 – тереңдік өлшейтін бөлік; 6 – нониус; 7 – сыртқы өлшемдерді өлшейтін еріндер; 8 – белгі түсіретін еріндер; 9 – микроберу; 10 – нониусты бекітуге арналған винттер; 11 – серіппе.

1 – сурет. Штангенциркульдер

Штангенциркульдердің айырмашылығы өлшеу шегі және дәлдігінде. 1(а) – суретте ШЦ – 1 штангенциркулі көрсетілген. Ол қозғалмайтын еріндері (1) және (2) бар штангадан, оның бойымен қозғалатын рамкадан (4), қозғалатын еріндерден (3) және (8) тұрады. Рамканы керекті орынға бекіту винтімен орнатуға болады. Штангада (5) дәлдігі 1 мм миллиметрлі шкала белгілері көрсетілген. Миллиметрлі шкаланың ұзындығы 150 мм.

Қозғалатын штангада көмекші нониус атты шкала көрсетілген (2-сурет). Ол теңдей 10 бөлікке бөлінген, ал нониусты шкаланың барлық ұзындығы 19 мм – ді түзеді. Олай болса әр бөліктің үзындығы 1,9 мм – ге  тең. Бұл өлшем нониустың бөлік құны больш есептеледі.

2 – сурет. ІІІтангенцирқульдің нониусы.

Штангенциркульмен толық миллиметрлі санды өлшеуді миллиметрлі шкаламен нониустың нөльдік штрихына дейін санайды, ал миллиметрдің оннан бір бөлігін нониустың шкаласымен нөльдік белгіден миллиметрлі шкаланың кез келген белтісіне сай келген белгімен есептейді (3 -сурет).

3 – сурет.

Өлшеу кезіндегі штангенциркульдің шкаласының 3 – ші суреттегі тұрғысы келесі мәндерді береді:

а – 0,5 мм; б – 6,9 мм; в – 34,3 мм.

Штангенциркульмен өлшеу алдында оның жалпы тұрғысын және өлшеу дәлдігін тексеру керек. Ол үшін құралдың еріндерін бір-біріне жақындатып, біріктіріп тексереді. Бұл кезде екі шкаланың нөльдік белгілері бір-біріне сәйкес келуі тиіс. Бір уақытта нониустың ондық штрихтары миллиметрлі шкаланың ондық штрихтарымен бірігуі керек.

ШЦ – 2 штангенциркулімен өлшеуге ғана емес, белгі түсіруге де болады. Оның көмегімен бөлшектің тура базалық қырынан тура сызық сызуға және дөңгелек шеңбер сызуға болады.

Штангенциркуль қымбат және дәл өлшейтін құрал, Сол үшін оған ұқыпты қарау жүмыстың негізгі ережесі болып саналады. Жұмыстың алдында штангенциркульді жұмсақ таза шүберекпен шаң және майдан тазалап (әсіресе өлшеу бетін мұқият тазалайды) сүртеді. Құралды түрлі қағазбен немесе пышақпен тазалауға болмайды. Өлшеуді тек қана бөлшектің таза және құрғақ беті арқылы орындайды. Құралды қыздыру приборларыңда және күн көзі түсетін орынға қоюға болмайды. Өлшеуді тек қана таза. және қүрғақ қолмен жүзеге асырады.

Микрометриялық аспаптар

Микрометриялық аспаптар ішкі және сыртқы өлшемдерді, кемер биіктігін тесік тереңдігін және т.б. өлшемдердің абсолюттік шамасын өлшеуге арналған аспаптар болып табылады оларға: микрометрлер, микрометриялық нутромерлер, глубиномерлер (тереңдік өлшегіштер), рычагты микрометрлер жатады. Бұл аспаптардың жұмыс істеу принципі қос винтті (винт-гайка) қолдану арқылы микровинттің айналмалы қозғалысын ілгерілмелі қозғалысқа айналдыруға негізделген, мұндай аспаптардың бөліну бағасы 0,01 мм.

Микрометрдің құрылымы 4 – суретте көрсетілген. Скобаға 1,  бір ұшына қозғалмайтын өкше (пятка) 2 мен екінші ұшына сабақша (стебель) 5 нығыздалып отырғызылған (кейде сабақша 5 скобаға бұранда арқылы енгізіледі). Сабақша ішінде бір жағында қадамы 0,5 мм болатын микрометриялық бұранда болса, екінші жағында винттің  3 қозғалысын дәл бағыттайтын жылтыр цилиндрлі тесігі болады. Винтке шекілдеуігі 7 бар барабан 6 кигізілген. Шекілдеуіктің бүйірінде бір жақты тістері бар, ал ол тістерді пружина арқылы  штифт қысып тұрады. Штифт қызметі – өлшеуде бір қалыпты орынды қамтамасыз етуге арналған. Стопор (тоқтатқыш, бекіткіш) 4 винтті қажетті деңгейде бекітіп тұру үшін қойылған.

Микрометриялық аспаптардың санағыш құрылғысы екі шкаладан тұрады, бойлық 1 және шеңбер бағытындағы 2. Бойлық шкала екі қатар штрихы бар, олар  горизантальды  линияның  екі  жағында  орналасып,  бір  бөлігіне  қатысты 0,5 мм жылжытылған. Бұл екі штрихтер қатары болу бағасы 0,5 мм болатын (ол микровинт қадамына тең) бір бойлық шкаланы құрайды. Шеңбер  шкалада 50 бөлігі болады (винт қадамы Р = 0,5 мм).

Бойлық шкалада бүтін миллиметрлерді және 0,5 мм – ді, ол дөңгелек шкалада санайды. Санау мысалы 4(б) – суретте көрсетілген.

Барлық өлшеу қорытындылары цилиндры саналатын микрометрлер шығарылады, оларда санау құрылымы механикалық принциппен жұмыс істейді.

4 – сурет. Микрометр

Мемлекеттік стандарт (ГОСТ 6507-78) бойынша өнеркәсіпте өлшеу шектері 0 – 600 мм МК типті жылтыр микрометрлер шығарылады. Микрометрлердің шекті қателіктері өлшеудің жоғары шектеріне тәуелді, бұл қателіктер 3 мкм – ден (Өлшеу шектері 0 – 25 мм – лі микрометрлер үшін) және 60 мкм – ге дейін (өлшеу шегі 400 – 500  мм – лі микрометрлер үшін).

Микрометриялық нутромер (штихмас)

ГОСТ 10 – 75 бойынша бұл аспап (5 (а) – сурет) сабақшадан 5, микрометриялық винттен 9, барабан корпусынан 6, гайкадан 8 тұрады. Винттің бір ұшы – өлшеу ұштығы болып табылады. Микровинт стопормен 4 бекітіліп, гильза корпусына 3 бұралады. Ұштық 1 бұрандасына қорғағыш гайка 2 мен ұзартқыш (удлинитель) 10 бұралып орнатылады.

Өлшеу кезінде өлшшеуші ұштықтар шығыршық (кольцо) 7 жәрдемімен тексерілетін тесіктің қабырғаларына жанасуды қамтамасыз етеді. Микрометриялық нутромерлерде шекілдеуктер жоқ, сондықтан жанасу тығыздығы қолдың сезімталдығымен (наощупь) анықталады. Нутромердің нөлге келтірілуі 4 (а) – суретте көрсетілген.   Микрометриялық  нутромерлер 50÷75, 75÷175, 75÷600, 150÷1025, 800÷2500, 1250÷400, 2500÷6000, және 4000÷10 000 мм – лі  өлшеу шектері болып шығарылады.

Өлшеу шектерін көбейту қажеттігі болған жағдайда ұзартқыштар (5 (б) –сурет) қолданылады.

5 – сурет. Микрометрлік  нутромер (ішкі злшемдерді өлшегіш)

Микрометрлік тереңдік өлшегіш ГОСТ 7470-78 бойынша 6 – суретте кескінделген. Ол траверсаға 5 бекітілген сабақшадан 3 тұрады. Бір өлшеу беті ретінде травестің төменгі жазықтығы, ал екіншісі ретінде – микрометриялық винттің 6 жазықтығы алынған. Микровинт барабанға 2 жалғасқан шекілдеуік жәрдемімен айналады. Микровинт стопормен бекітіледі. Микрометриялық тереңдік өлшегіш комплектісіне жазық өлшеу бүйірлері бар ұстап тұратын шамалар кіреді. Өнеркәсіпте 0-100, 100-200 мм  өлшеу шектері бар өлшегіштер шығарылады.

Индикаторлы нутромер. Индикаторлы нутромерлер ГОСТ 868-72 (6 және 7-суреттер) диаметрі 3 тен 1000 мм-ге дейінгі тесіктерді салыстырмалы өлшеуге арналған.  Индикатор 1 (7а, 7в –суреттер) ұшында өлшейтін головкасы бар корпуста 2 орналасқан. Өлшеу головкасында өлшегіш вставка мен өлшегіш стержень 3 бекітілген. Өлшеу сызығы мен өлшенетін тесіктен диаметральды жазықтығын беттестіру үшін көпірше (мостик) 5 қолданылады (7б сурет). Индикаторды 1 (7а сурет) трубкалы корпустың 2 жоғары бөлігіне қойып, винтпен 3 қысады. Ауыстырмалы өлшейтін вставканы 5 өлшегіш головкаға орнатып, гайкамен 4 бекітеді. Нутромерлер өлшеу шектеріне қарай өлшеу головкаларының әр түрлі формаларымен шығарылады. Комплектіде ауыстырмалы өлшегіш вставкада 5 жиынтығы болады.

Индикатор нутромерлер (НИ) бөлу бағасы 0,01 мм, өлшеу шектері 6-10 мм-ден 700-1000 мм-ге дейін, көрсеткіштер қателігі 0,015 мм-ден (өлшеу шектері 6-10 мм) 0,025 мм-ге дейін (өлшеу шектері 700-1000) болады.

Өте үлкен өлшемді тесіктерді дәл өлшеу үшін арнайы дәлдігі жоғары индикаторлы нутромерлер шығарылады. Нутромердің өлшегіш головкасын нольге келтіру және өлшеу индикаторлы нутрометрдегідей жүргізіледі.

Жоғарғы дәлді нутромердің бөлу бағасы 0,001; 0,002 мм өлшеу шектері 1,5-2 мм және 160-260 мм өлшеу тереңдігі 8 мм-ден 300 мм-ге дейін, мүмкіндік қате жіберу 0,003 мм-ден 0,006 мм-ге дейін болады.

6 – сурет.

7 – сурет. Индикаторлы нутромерлер

Жұмыс орындау реті:

- Жұмыстың теориялық бөлімімен оқып танысып, қысқаша мазмұнын жазу.

- Өлшеу құралдарының метрологиялық сипаттамаларын тізіп жазу.

- Өлшеу құралдарының және приборлардың құрылысымен танысу және олардың қарапайым эскиздерін сызу.

- Тапсырма бойынша деталь эскиздерін сызып бақылауға алынған өлшемдердің дәлдік шектері аймағының схемасын көрсету.

- Детальдың өлшемге берілген дәлдік шегі мен пішініне байланысты қажетті дәлдікпен өлшеу үшін қандай инструменттер мен приборлардың керектігін анықтау.

- Дәлдік шегі аймағы схемаларында қабылдау шекараларын көрсету, қажет жағдайда өндірістік дәлдік шегін енгізу.

Есеп беру формасы

Есеп беру “Жұмыстың орындалу реті” бөлігіндегі талапқа сәйкес дайындалады.

Есеп беру осы жұмысқа қатысты негізгі теориялық мағлұматтар, жұмыс реті және приборлар мен аспаптардың күйін келтіру барысы көрсетіледі. Өлшеу приборларының құрылысы мен метрологичлық сипаттамасын қысқаша жазу керек болады.

Тестік жазбалар ұқыпты орындалған схемалармен, кестелермен, есептер мен және қолданылған әдебиеттегі сілтемелермен толтырылуы қажет.

Студенттердің есіне:

- Бөлшекті  өлшеуде  құрал  еріндерінің   қисық   қысуына  жол   беруге болмайды.

- Олардың тұрғысын  міндетті  түрде  бекіту  винтімен жылжымауьн қамтамасыз етеді.

- Штангенциркульдің керсеткішін оқу кезінде оны көздің алдында ұстау керек.

- Штангенциркульдін  еріндері  ұшы  өткір  келеді,  сол  үшін  оларды қолдану кезінде абай болу керек.

- Жұмыс орнында штангенциркуль пайдалануға ыңғайлы болатындай етіп жатуы тиіс.

- Оған металл жаңқалары және қоқымдар түспеуі қажет.

- Жұмыстан кейін штангенциркульді таза шүберекпен сүрту қажет.

Бақылау сұрақтары

- Штанциркульдің түрлерін, маркаларын сипаттаңыз.

- Микрометрлік аспаптармен өлшенетін өлшемдер қандай?

- Индикаторлық құрылғылардың өлшеу дәлдігі, қолданылатын жерлері.

- Өлшемнің дәлдік шегі деген не?

- Нутромермен өлшеу ерекшілігі неде?

- Индикаторлық нутромерді нөлге қалай келтіреді?

- Нониус дегеніміз не?

№ 2    зертханалық жұмыс Токарьлық кескіштер

Жұмыстың мақсаты: Токарьлық кескіштер (резцы) түрлерімен танысу.

Қолданылатын қүрал-жабдықтар: Бұрыштары 45° және 90° өтпелі кескіштер, қашап кеңейту кескіші, кесіп түсетін кескіш, бақылау-өлшеу құралдары.

Теориялық мағлұматтар.

Токаръ кескіші өзекшесінің (кескіштің денесінің) қимасы төрт бұрышты немесе квадрат болып келеді. Кескіштің жүмыс бөлігінің (басының) кесу қыры сына пішінді болып келеді (1-сурет).

I – сурет                        2  –  сурет	                      3  –  сурет

1 – сурет. Кескіш. 1 –  алдыңғы беті; 2 –  көмекші кесу қыры; 3 –  төбесі (үшары); 4 – көмекші артқы беті; 5 – негізгі  артқы беті;  6  –  негізгі кесу қыры.

- –  сурет. Кесу кезіндегі беттің түрлері. 1 –  өңделіп жатқан беті; 2 –  кесілу беті; 3 – өңделген  беті.

- – сурет. Токарь кескішінің кесу бұрыштары. α  –  артқы бұрышы; β  – өткірленген бұрышы; δ –  кесу бұрышы; γ – алдыңғы бұрышы.

Токарь жұмыстарына кескіштер ретінде өңделетін материалдың қаттылығынан жоғары болаттардан жасалған кескіштер пайдаланылады, яғни кескіштер қатты болат қорытпалардан жасалады. Токарь кескішімен металды кесу кезіндегі беттерді өңделетін бет, кесілу беті, өңделген бет деп үшке бөледі.

Токарь кескішінің негізгі сипаттамасы оның қайралу бұрышы болып табылады, оның сипаттамаларына бөлшектің өңделу сапасы және еңбек өнімділігі байланысты болады (3 – сурет).

Кескіштің негізгі артқы бетімен кесу жазықтығының бұрышы арасын негізгі артқы бұрыш деп атайды (α). Артқы бурышы көп болған сайын кескіш пен дайындаманың арасында үйкеліс күші азаяды, бірақ артқы бұрыштың көбеюі құралдың кесу бөлігін әлсіздендіреді.

Алдыңғы бұрышы (γ) өңделген беттің сапасына, кесу процессіне, жаңқаның жеңіл түсуіне ықпал етеді. Бүл бұрышты көбейту кескіштің кесу бөлігін әлсіздендіруге соқтырады.

Алдыңғы және негізгі артқы беттің арасын өткірлік бұрышы (β) деп атайды.  Өткірлік бұрыштьщ өлшемі құралдың кесу қырының негізгі мықтылығын және беріктігін анықтайды. Кескішті қайрау кезінде бұл бұрышты мүмкіндігінше үлкен етіп жасайды.

Кескіштің алдыңғы беті мен кесу жазықтығының арасын кесу бүрышы деп атайды (δ).

Токарьлық жұмыстарда әр түрлі кескіштер қолданылады: 45° өтпелі кескіш, қашап кеңейтетін кескіш, 90° өтпелі кескіш, кесіп түсіретін кескіш, бұранда кесетін кескіш (4 – сурет).

45° өтпелі кескішпен дайындаманың шеткі бөлігін өңдейді (4в – сурет) қашап кеңейтетін кескішпен тесікті өңдейді (4 – сурет, б), 90° өтпелі кескішпен дайындаманың цилиндр бөлігін өңдейді (4 – сурет, а), кесіп түсіретін кескішпен бөлшекті кесіп түсіреді және арықша салады (4 – сурет, г), бұранда кесетін кескішпен станокта бөлшектің ішкі және сыртқы бөліктеріне бұранда кеседі (4 – сурет, д).

Құны қымбат бағалы материалдардан кескіш дайындауда, кескіштің басын аспаптық (инструментальная) болаттардан, ал өзекшесін конструкциялык болаттардан жасайды.

4 –  сурет .

Токарьлық жұмыстарының негізгі түрлері: а – жону  (1 – оң, 2 – сол  өтпелі кескіштер); б – бөлшектің  ішкі бөлігін қашап кеңейту (1 – оң, 2 – сол  қашап кеңейту кескіштері);  в - өтпелі кескіштер (1 – оң, 2 – сол  өтпелі кескіштер);  г – кесіп  түсетін кескіштср (тура кесу кескіші);  д - бұранда кесу (1 – сыртқы; 2 – ішкі  бетке бұранда кесу кескіштері).

Студенттердің есіне:

- кескіштерді ұқыпсыз сақтауға жол бермеу керек, олардың кесу қырлары басқа бөлшектермен жанаспайтын етіп сақтау қажет;

- құралдың өтпес болып қалуына жол бермеу керек.

Тапсырма. Кескіштердің бүрыштарын анықтау.

Орындалатын жұмысқа нұсқау. Оқытушының берген кескішінің төмендегідей бұрыштарын анықтау қажет, ол үшін кескіштің өзінің қағазға түсіріп алып: а – артқы бұрышты; β – өткірлеу  бұрышты; δ – кесу бұрышты және γ – алдыңғы  бүрышты өлшеп, есебін тапсыру керек.

Бақылау сұрақтары:

- Токарь кескіші қандай бөліктерден тұрады?

- Кескіштің қайралу бүрышына, кесу процессінің байланысын көрсетіңіздер.

- Токарь кескіштердің негізгі түрлерін атаңыз.

- Құрамалы кескіштердің басқалардан артықшылығы неде?

№ 3  Зертханалық жұмыс Кескіштің геометриясымен танысу

Жұмыстың мақсаты:

- Кескіштің координаталық жазықтарымен танысу.

- Кескіштің кесу бұрыштарын анықтау.

- Бұрыш өлшегіш көмегімен кескіштің бұрыштарын өлшеу тәртібін игеру.

- Бұрыштарды өлшеу кестесін толтыру.

Теориялық мағлұматтар

Металдарды кесіп өңдеуге арналған кескіштердің құрылымы, негізгі бөліктері және олардың сипаттамалары 1 – суретте  келтірілген.

1 – сурет.

Кескіштің құрамы мен оның бөліктері: 8 – 7  негізгі кесуші жиек; 8 – 2  көмекші кесуші жиек; 1 – алдыңғы беті; 3 – көмекші  артқы бет; 4 – негізгі  артқы бет; 5 – жылдам кескіш болат, қатты қорытпа немесе минералды керамикалар пластинкасы; 6 – кескіштің тұтқасы. Кескіштің кесу бұрыштарын анықтау үшін келесі координаталық жазықтар тағайындалады (2 – сурет); 1 – негізгі  қию жазықтығы; 2 – кесу беті; 3 – өңделген бет; 4 – негізгі кесу жазықтығы; 5 – өңделетін  бет;  6 – кесу жазықтығы.

Кесу бұрыштары негізгі және көмекші қию жазықтары арқылы қаралады. Кесу жазықтығы – негізгі кесуші жиек арқылы кесу бетін жанай өтетін жазықтық. Негізгі жазықтық бойлық және көлденең беріліс векторларына паралель жазықтық. Негізгі қию жазықтығы – негізгі жазықтыққа перпендикуляр негізгі кесуші жиекпен проекцияланған жазықтық.

Кескіштің басты бұрыштары қию жазықтығында (Б-Б) өлшенеді (3 –сурет). Көмекші қию жазықтығы (А-А) – негізгі  жазықтыққа перпендикуляр көмекші кесуші жиекпен проекцияланған жазықтық. α – бас  артқы бұрыш-кескіштің негізгі артқы жазықтығы мен кесу бетінің  арасындағы бұрыш.

2 –сурет.

Кесу беті мен кескіштің негізгі артқы жазықтығының арасындағы үйкеліс күшінің шамасы α бұрышына байланысты өзгеріп отырады. Әдетте α = 6°÷10° апралығында болады. γ – алдыңғы бұрыш кескіштің алдыңғы жазықтығы мен кесу жазықтығына перпендикуляр жүргізіліп, оның негізгі кесуші жиегінен өтетін жазықтықтың арасындағы бұрыш. Бұл бұрыш жаңқаның оңай сынуына әсерін тигізеді және мәні теріс немесе оң болуы мүмкін. Әдетте γ = 10°÷15° аралығында болады. Өңделетін металл жұмсақ болса, γ – бұрышының шамасы соғұрлым үлкен болады. β – үшкірлеу бұрышы – кескіштің алдыңғы және артқы жазықтықтарының  арасындағы бұрыш. Үшкірлеу бұрышының шамасы өңделетін металдың қаттылығына байланысты. δ – кесу бұрышы – кесу жазықтығы мен алдыңғы бет іздерінің арасындағы бұрыш.

3 – сурет

Кесу бұрышы кескіштің артқы бұрышы мен үшкірлеу бұрышының қосындысына тең: δ = γ + β; δ > 90° болғанда алдыңғы бұрыштың мәні теріс болады. α1 – көмекші кесуші жиегі артқы бұрыш – негізгі жазықтыққа перпендикуляр көмекші кесуші жиек арқылы өтетін жазықтық пен көмекші артқы жазықтық іздерінің арасындағы бұрыш. Ол көмекші қию жазықтығы (А-А) бойында өлшенеді. φ – пландағы бас бұрыш – негізгі кесуші жиектің негізгі жазықтағы проекциясы мен беріліс бағытының арасындағы бұрыш. Пландағы бұрыш қырқылатын қабаттың ені мен қалыңдығы арасындағы қатынасын өзгерту үшін қызмет етеді. φ бұрышы азайған сайын қырқылатын қабаттың қалыңдығы кішірейеді, ал шыдамдылығы өседі. φ1 – пландағы көмекші бұрыш – негізгі жазықтықтағы кескіштің көмекші жиегігің проекциясы мен беріліс бағытының арасындағы бұрыш, әдетте φ1 = 10° ÷ 15° арасында болады. φ1 бұрышы азайған сайын өңделген беттің кедір – бұдырлығы төмендейді. λ – негізгі кесуші жиектің көлбеулік бұрышы – кесуші жиектің және оның басы арқылы жүргізілген жазықтықта жататын кесуші жиек арқылы өтіп, негізгі жазықтыққа перпендикуляр горизонталь арасындағы бұрыш. Белгілі бағытта жаңқаны бөліп алу қызметін λ бұрышы атқарады. λ бұрышы үлкейген сайын кескіш жүзінің дайындамамен түйісу ұзындығы үлкейеді.

Кескіш аспаптар жасайтын материалдар.

Кескіш аспаптар көміртекті, легірленген жылдам кескіш болаттар мен металл-керамикалық қатты қорытпалардан жасалады. Кескіш аспаптар жасайтын материялдарға мынадай талаптар қойылады:

а) морттығы төмен, қаттылық қасиеттері жоғары болуы (НРС = 62÷65);

б) жоғарғы қысым мен температурада үйкеліске, қыздыруға шыдамды қасиеттері жоғары болуы;

в) механикалық беріктік қасиеттері жоғары болуы керек. Кескіш аспаптарды жасау үшін қолданылатын материалдарды мынадай топтарға бөлуге болады.

1) Құрал-саймандық көміртекті болаттар (У10А, У12А) – егеулер, плашкалар, тыңбалағыштар, ұңғылар және тағы сол сияқты жұмыс істеу жылдамдығы төмен кескіш аспаптар жасалады.

2) Құрал-саймандық легірленген болаттар мынадай легірлеуші элементтердің қоспаларынантұрады: хром, вольфрам, молибден және ванадий.ХБГ – хром-вольфрамды, 9хс – хром-кремнийлі қоспа маркалары кескіш аспаптар жасау үшін жиі пайдаланылады. Болаттың бұл түрінен бұрғы, ұңғы, фреза сияқты кескіш құралдар жасалады.

3) Аспаптардың кескіш емес бөліктерін (кескіштердің тұтқалары) жасау үшін құрылымдық болаттар пайдаланылады (45,40Х, 40ХН маркалары).

4) Метал-керамикалық қорытпалардың төмендегідей топтары қолданылады:

а) кобальтпен цементтелген вольфрам карбидінің қатты ерітіндісі – ВК3, ВК3М, ВК4, ВК6, ВК6М және т.б. Бұл қорытпалардан шойын, түсті металдар мен пластмассалар өңдейтін кескіш, фреза, зенкер, сияқты аспаптар жасайды;

б) Т5К10, Т15К6, Т30К4 маркалы титан мен кобальткарбидтеріндегі вольфрам карбидінің қатты ерітіндісінен тұратын титан-волфрамды қатты қорытпалар және ТТ412, Т17К15 маркалы титанталды қорытпалар. Бұл қорытпалар металдарды жоғары жылдамдықпен өңдеуге мүмкіндік береді.

Жұмысты жүргізу тәртібі.

1. Кординаталық жазықтар бойынша түсінік беру мұнда кескіштің бұрыштарын өлшеу және бұрыштарды анықтау тәсілдерін орындау.

2. Токарлық кескіштің геометриялық параметрлері мен бұрыштарын өлшеу.

3. Кескіштің бұрыштарын өлшеу қорытындысын келесі кестеге толтыру.

1 кесте

| Кескіштің аты. | Кескіш тұтқаларының материалдары | Кескіштің кесуші бөліктерінің материалдары | Кескіштің бұрыштары |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | α | γ | β | δ | φ |

Бақылау сұрақтары

- Координата жазықтығы дегеніміз не?

- Кескіштің параметрлеріне қандай өлшемдер кіреді?

- Кескіштерің материалдарын атаңыз.

- Кесу бұрышы дегеніміз не?

- φ бұрышының α бұрышынан айырмашылығы қандай?

- β бұрышының атқаратын жұмысын сипаттаңыз

№ 4    зертханалық жұмыс Металл өңдеуші станоктарды сұрыптау

Жұмыстың мақсаты. Станоктарды сұрыптауды, белгілеуді және класстарға бөлуді универсалдық, салмақтық және дәлдік дәрежелері бойынша оқып білу. Оқытушының нұсқауымен станоктардың бірінің техникалық сипаттамасын оқып және арнайы кестені  толтыруы керек.

Теориялық мағлұматтар.

Жұмыс барысында металл кесетін станоктарды класстарға бөлудің универсалдық, салмақтық және дәлдік дәрежелері ерекшеліктерін, металл өңдейтін заводтарда және механикалық жөндеу шеберханаларында агрегаттар негізінде металл кесетін станоктардың қолданылу аумағын оқып білуге болады. Сериялы көлемде елімізде шығарылатын металл кесетін станоктардың түрлерін көрсету үшін белгілеу системасы жасалған, ол 1 – кестеде берілген.

Станоктың моделін (түрін) белгілеу үш немесе төрт цифрдан тұрады, ал кейде станокты қосымша сипаттап көрсету үшін бас әріптер қосылады. Бірінші цифр осы станокта оның жататын тобын көрсетеді, екінші цифр осы топтың ішіндегі әр түрлі станокты белгілейді. Үшінші немесе төртінші цифр әр түрлі станокты шартты түрде сипаттайды (мысалы: өңделетін дайындаманың ең үлкен диаметрі және тағы басқалар). Бірінші цифрдан кейінгі бас әріп станокты модернизациялауды, барлық цифрлардан кейінгі тұрған әріп модификациялауды көрсетеді (станоктың модель базасы түрінің өзгеруі). Мысалы 3740 саны диаметрі 400 мм дөңгелек үстелді жазық бет бойынша ажарлау станогін белгілейді. 2135 – ең жоғарғы бұрғының диаметрі 35 мм вертикаль бұрғылау станогі, ал 2А135 – оның жоғарғы жаңа модификациясы.

Станоктар универсалдық дәрежесі бойынша былай ажыратады:

1) әр түрлі операция орындауға арналған универсал станоктар;

2) бірыңғай бөлшектерді өңдеуге арналған мамандандырылған станоктар;

3) арнайы станоктар – өлшемі бір түрлі бұыйымдарды өңдеу үшін пайдаланылады. Мысалы, тоқу машиналарының және ауыл шаруашылық машиналарының бір және сол сияқты детальдарын жасауға арналған.

Металл өңдейтін станоктар халық шаруашылығының әр түрлі салаларында қолданылады. Бұл станоктар арқылы машина мен механизмдердің көптеген бөлшектерін  жасайды. Станоктардың салмағына қарай, оларды категорияларға бөлген:

- қарапайым салмақты – 10 тоннаға дейін;

- ауыр салмақты станоктар – 30 тоннадан 100 тоннаға дейін;

- өте жоғары немесе бірегей станоктар – 100 тоннадан жоғары.

Қазіргі заманда станоктарды дәлдік бойынша топтарға бөледі:

- қарапайым дәлдік – Н;

- жоғары дәлдік – П;

- аса жоғары дәлдік – Б;

- ерекше аса жоғары дәлдік – А;

- ерекше дәлдік – С.

1 – кесте

| Станок түрі | Топ № | Станоктың техникалық сипаттамасы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Станок салмағы, тн | Өңделетін детальдың ең үлкен диаметрі, мм | Дәлдік кла-сы | Центр аралық қашықтығы, мм | Жетекші қуаты, квт | Шпиндельдің ең үлкен айналу саны, айн/мин | Шпиндельдің жылдамдығы | Шпиндель жылдам- дығын реттеу диапазоны |

Бақылау сұрақтары

- Машина жасау өндірісіндегі станоктар қалай сұрыпталады?

- Технологиялық белгілеріне қарай станоктар қалай бөлінеді?

- Токарьлық станоктар қанша топқа бөлінеді?

- Автоматтандырылу дәрежесіне қарай станоктар неше топқа бөлінеді?

- Дәлдігіне қарай станоктар неше классқа бөлінеді, олардың атаулары қандай?

- Станок  таңдауда  негіз етіп алынатын алынатын нұсқаулар қандай?

- 2-ші топқа қандай станоктар кіреді?

- Резервті станоктар дегеніміз не?

- Жалпы қолданыстағы станоктарға кіретін станоктарды атаңыз

- Мамандырылған станоктардың атқаратын қызметі қандай?

| 2 – кесте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станоктар тобы | № | С т а н о к т а р д ы ң т ү р і |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Токарьлық станоктар (30%) | 1 | Автоматты және жартылай автоматты Бір шпин-дельді- 1112, 1Б125 1Д118, 1103А, 1К282, 1283, 1А150 | Автоматты, жартылай автоматты Көп шпиндельді 1Б140, ТП16П, 1А2256 | Токарлық револьвер 1П373, 1365, 1Н318, 1А340, 1Н325,... | Бұрғылап кескіш | Токарлық карусель 1508,1512,1Д502, 1Б502,..... | Токарлық винт кесу және маңдайды 1К62, 1Н692,... | Көп кескіш токарлық 1708, 1712, 1713, 1722,.... | Арнаулы 1А720, 1А730, ..... | Әр түрлі токарлық |
| Бұрғылау және жону станоктары (20%) | 2 | Вертикаль бұрғылау – 2Н118, 2Н125К, 2Г175М, 2Н135Ц, 2Г175Ф2, ....... | Бір шпиндельді жартылай автоматты 2675, 2657, 2А430 2730,.... | Көп шпиндельді жартылай автоматты | Бір тіреуіш іштік координатты жону | Радиал бұрғылау 253, 255, 2А55, 256,..... | Горизонталь жону | Алмас жону 2705, 2706, 2712,..... | Горизонталь бұрғылау | Әр түрлі бұрғылау станоктары |
| Ажарлау және жылтырату станоктары (20%) | 3 | Шеңбер бойлай ажарлау – 3Е12, 3А172, ..... | Іштей ажарлау | Сыдыра ажарлау | Біліктер үшін мамандандырылған ажарлау 3А544, 3510, 3451,..... |  | Үшкірлеу 3644, 3В641, 3622, 3М642К, 3В659, 3666,..... | Жазықтық бойынша ажарлау 3А740, 3Б756, 3Г17М, 3Б722,...... | Ысқылау және әсемдеу 3881, 3881Б, 3867,....... | Абразивті станоктар мен жұмыс істің станоктары 3992, 3921,...... |
| Арнайы құрастырылған станок | 4 | Универсал станок | Жартылай автомат станок | Автоматты станок |  |  |  |  |  |  |
| Тісті және бұранда өңдеу станок (6%) | 5 | Цилиндрлік тістідөңгелекті өңдейтін түсті сүргілегіш 5107 5В150, 5111,.... | Конустық тісті дөңгелекті өңдеу үшін тісті кескіш-525, 55231, 5282, 5А250 5А283,.... | Цилиндрлік тісті дөгелекті және көп шпонкалы білікшелерді өңдеу тісті фрезерлеу 5412, 5414 | Червякты дөңгелекті өңдеу үшін фрезерлеу 30П, 5К22, 5350, 5300, 5350Б,.... | Дөңбек тісті дөңгелекті өңдейтін станок -5525, 5Н580, 5А580,.... | Бұранда фрезерлеу 5К63,. | Тісті өңдеу 5702, 5717, 5П725, 5А726, 5Б725,.... | Тісті және бұранда ажарлау 5891, 5831, 5В830,..... | Әр түрлі тісті және бұранда өңдеу |
| Фрезер | 6 | Консоль-вертикаль фрезерлеу 6Н11, 6А129 6С12Ц.... | Үздіксіз фрезерлеу 6М23,6А23, ..... | Бір тіреуіштік 6304, ..... | Көшіріп және ойық жасап фрезерлеу 6Л463, 6А426, 6М42К, 6441Пр,... | Консольсіз вертикаль фрезерлеу МЛ655, МФ3,.... | Бойлық фрезерлеу 6625, 6604, 6604, 66,6 6Г608,...... | Кен универсал фрезерлеу 675, 675П, 676П,.... | Горизоталь фрезерлеу 6Н80Г, 6М83, 6Н804Г, 6Н81Г, 6М-8Н83Г, 6М83Ш,..... | Әр түрлі фрезерлеу |
| Жону, қашау, созу станогі (4%) | 7 | Бойлық жону Бір тіреушті 7117,.... | Бойлық жону Екі тіреуішті 7269, 7231А,...... | Көлденең жону 7535, 7М37, 737,.... | Қашаушы 7М450, 7430,..... | Горизанталь созу 7Б540,... | - | Вертикаль созу 776, 774,..... |  | Әр түрлі жону |
| Кескіш станок | 8 | Кескішпен істелетін жұм-ыс.Токарлық кескіш | Кескішпен істелетін жұмыс. Абразивті дөңгелек | Тесік және кертік дискілі | Түзеткіш кескіш | Ленталық | Дискілі ара | Қол ара |  |  |
| Әр түрлі | 9 | Муфта және труба өңдегіш | Ара тартушы | Түзеткіш және центрсіз аршу |  | Бұрғылау және ажарлау дөңгелектері. | Бөлгіш машиналар | Баланстау |  |  |

№ 5   зертханалық жұмыс Дайындама мен кескішті ТВ станокта бекіту.

Жұмыстың мақсаты: ТВ станогында кескіш пен дайындаманы бекітуді үйрену.

Қолданылатын қүрал-жабдықтар ТВ-4, ТВ-6, токарь станогы, кескіштің түрлері, дайындаманың түрлері, бақылау өлшеу құралдары.

Теориялық мағлұматтар.

Токарьлық бұранда кесу станогында жүмысқа кірісу алдында дайындаманың жарамдылығын тексереді. Олар қатаң түрде түзу сызықты майыспаған болуы керек. ТВ-6 станогындағы  өңделетін дайындаманың диаметрі 40 мм – ден  аспауы керек.

Токарьлық бұранда кесу станогында кескіштің ұшы дайындаманың центрінің деңгейінде болу керек. Егерде одан төмен болса, онда кескіштің астына металлдан дайындалған төсеніштер қойылады. Ал, кескіштің ұшының деңгейі дайындаманың центрінен жоғары деңгейде болса, онда кескіштің астындағы төсеніштерді алып, керекті деңгейге келтіреді.

Тапсырма. ТВ станогында дайындама мен кескішті бекітуді орындау.

Орындалатын жұмысқа нұсқау. Дайындаманы орнату төмендегідей тәртіпте орындалуы қажет:

- дайындаманы орнату суппорттың (фартук) кареткасын оң жақ шеткі тұрғыға жылжытып қояды және барлық тұтқаларды, маховиктерді, кнопкаларды қосалқы тұрғыға қояды;

- кілтті патронның үяларының біріне салып, екі қолмен кілтті сағат тіліне кері бағытта айналдырып, жұдырықшаларды өңделетін дайындаманың диаметрінен сәл үлкен өлшемде ашады;

- оң қолмен дайындаманы патронға орнатады, ал сол қолмен жұдырықшалар дайындаманы ұстағанша кілтті бұрайды. Дайындама патронға кемінде 20...25 мм – ге  кіріп тұруы керек және дайындаманың патроннан шыгымы 60 мм – ден аспауы керек. Кілтті екі қолмен бұрау арқылы дайындаманы патронға алдын ала бекітеді;

- дайындаманың патронда дұрыс орналасуын тексеру үшін "Қосу" кнопкасын басып, шпиндельді тура айналуға қосады;

- оң қолға бір үзбе бор алып, бағыттаушы станинаға сол қолды тіреп дайындаманың бетіне сызық түскенше ұстап тұрады. Станоктың шпинделін қосады. Егер сызық бетке толық түспесе, онда балғамен жеңіл соққы беру арқылы дайындаманы түзетіп, оны соңгы рет бекітеді;

- кілтті патронның бір ұясына салып, екі қолмен оны сағат тіліне кері бағытта тез қозғалыста жарты айналымға бұрайды. Дайындаманы оң қолмен ұстап, сол қолмен кілтті дайындаманы патрон ұстағанша бұрайды.

Кескішті станокта орнату төмендегідей тәртіпте орындалуы тиіс:

•	кескішті кескіш бекітетін тетікке орнату үшін артқы топайдың пинолін 40...50 мм – ге  шығарып, оны тұтқасымеи бекітеді;

- кнопкамен рейкалы берілісті қосады, маховикті бұраумен суппортты шеткі оң тұрғыға жылжытады (артқы топай бекітілген орынға жақын орналастырады);

- оң қолмен кілтті сағат тіліне кері бағытта бұрап, кескіш бекітетін тетіктің қатырма винттерін кескіш бос кіріп шығатындай етіп босатады;

- кескіш бекітетін тетікке кескішті центрінің өсіне перпендикуляр және кескіштің шығыңқы бөлігі тетіктің шетінен 1-1,5мм биіктігіне тең ара қашықтықта орналастырады. Кескішті тетікттң екі винтімен алдын ала бекітіп, оның ұшын пинольдың центріне жақындатады, Керек болса, тетіктің винттерін босатып кескіштің астына керекті санда төсемелер қояды. Винттерді қайтадан алдын ала бекітіп, кескіштің ұшын пинольдың центрімен сәйкестігін тексереді. Кескіщтің соңғы бекітілуін орындайды;

- суппорттың көлденең салазкасын каретканың алдынғы шетіне алып барып, екі қолмен кілтті сағат тіліне кері бағытта қатырма винттерді бұрап, кескіш және төсемдерді босатып алады. Кесу уақытында дайындама құралдың кесу бөлігіне қарсылық көрсете отырып кескіштің алдыңғы бетіне күш түсіреді. Бұл күш кескішті майыстыруы немесе сындыруы мүмкін, сол үшін кескішті баяу беруді қамтамасыз ету және металлдың кесілетін қабатын кескіштің денесінің қалыңдығына сай кесу керек;

•	кескіштің кесу тереңдігін лимба бойынша бір өтімде орнату үшін көлденең беріліс лимбасының өлшем құнын білу керек. ТВ-6 токарьлық бұранда кесу станогындағы көлденең беріліс лимбасының өлшем құны 0,025 мм – ге  тең. Сол үшш көлденең беріліс лимбасын кескіштің бір өлшем бөлігіне бұрау  0,025 мм  кесу тереңдігіне тең болады.  Ал бөлшектің сыртқы диаметрінің беті 0,025 мм емес, 0,025 х 2 мм,  яғни 0,05 мм – ге тең болады. Кескіштің беріліс лимбасындағы жалпы бөлік саны Sп мына формуламен анықталады:

Sп = (D  -  d)/к;

мұндағы: D – дайындаманың  диаметрі; d – бөлшектің диаметрі; к -лимбаның өлшем қүны;

- жалпы бөліктің санын анықтаған соң дайындама мен кескішті орнатып бекітеді;

- станокпен қол берілісінің механизмін іске қосып кескіштің ұшын айналып тұрған дайындаманың бетіне тигенше жүргізеді, Содан соң кескішті дайындаманың шетінен оның ұшының ара қашықтығы 8-10 мм оңға жылжытып станокты тоқтатады;

- сол қолмен көлденең берілістің винтін үстап, оң қолмен лимбаның дискасын нөлдік штрих сызығымен сәйкес келгенше бұрайды. Кескішті лимба арқылы керекті шамаға беруді орындайды және лимбаны нөлдік бөлікке орнатады;

• станокты қосып, дайындаманы қол беріліспен ұзындығы 2...3 мм – ге  жонып, кескішті  бастапқы тұрғысына қайтарып қойып, станокты тоқтатады.

Студенттердің есіне:

- кілтті патронда қалдырмаңыздар, бүл станокты қосқан кезде жарақаттауы мүмкін немесе станоктың бүзылуына әксліп соқтырады;

- егер дайындаманы түзете алмасаңыздар, онда оны ауыстырыңыздар. Станоктың патрондағы дайындаманың ұрынуын болдырмау керек, Дайыпдамаға бормен белгі түсіруде, қолды дайындамаға және патронның бөлшектеріне тигізбеңіздер, Кілттің тұтқасынан балғамен ұруға болмайды;

- кескіштің кесу қыры жүмыс уақытында соққы күшінен шытынауы мүмкін, сондықтан дайындамаға кескіштің берілісі жылдам болуына тыйым салынады;

- кескішті тетікке орнату кезінде кескіш мықты жэне сенімді бекітілуін қадағалаңыздар.

Бақылау сұрақтары:

1. Токарьлық бұранда кесу станогында өңделіп жатқан дайындамаға қандай талаптар қойылады?

2. Дайындаманың ұрынуын қалай тексереді және түзетеді?

- Кескішті орнату ретін айтып беріңіздер.

- Кесу тереңдігін қалай есептейді?

- Лимбаның көмегімен кесу тереңдігін орыңдаудың ретін айтып беріңіз.

- Ұрынуы жоғары дайындаманы өңдесе не өзгеріс болады?

№6    зертханалық   жұмыс цилиндрлік беттердің  Сыртын өңдеу.

Жұмыстың мақсаты: Токарлық  станокта  металлды кесіп өңдеуді  үйреніп машықтану.

Теориялық  негіздер.

Кескіштермен айналу денелі  формасы  бар  бөлшектердің  сыртқы  және   ішкі  беттерін  өңдеу  процессі жону  (точение)  деп  аталады,  ол  токарлық  станокта  жүргізіледі.

Кескіштер  (резцы)  қолдануына  қарай  өтпелі (проходные), тіліп кесетін  (подрезные),  қиып кесетін (отрезные), қашап тегістейтін (расточные),  бұрандалы (резьбовые)  және  фасонды  (фасонные)  болып  бөлінеді.

Жұмыс  істеу  алдында  станокты  шпиндельдің  қажетті айналыс санын және беру шамасын (подача) қою үшін дайындайды. Айналыс саны дайындаманың диаметріне және кесу жылдамдығына байланысты алынады:

n = 1000×VПD1000∙Vπ∙D  айн/мин,

мұнда:  V – кесу  жылдамдығы,  м/мин;

D – дайындаманың  диаметрі, мм.

Бөлшекті өңдеу заводтың бас технологы бөлімінде  жасалынған технологиялық картаға сәйкес жүргізіледі, технологиялық картада дайындаудың толық технологиялық процессі: металл кескіш құрылғысы, өлшеу және кесу аспаптары, құрал саймандары, операция бойынша өңдеуге кететін уақыт және ауысулар (переход) көрсетіледі

Операция – бұл технологиялық  процесстің бір бөлігінде бір жұмыс орнында бір жұмысшының бір бөлшекті жасауы

Ауысу – операцияның бір бөлігі,  бөлшек бетінің бір аралығында кесудің өзгермейтін режимінде және бір кескіш инструментте орындалатын процесс.

Кесу  режимдері  мыналар: кесу  жылдамдығы (м/мин),  беру (подача) (мм),  және кесу тереңдігі  (мм).

Кесу жылдамдығы дегеніміз – кескіштің кесетін жиегінің өңделетін бөлшекке қатысты уақыт бірлігінде (мин.) жылжу жолы, (м)

Беру (подача) дегеніміз – кескіштің бөлшектің өңделген бетінің бойымен бір айналуындағы жылжу шамасы (мм).

Кесу тереңдігі – дайындама  бетінен кескіштің бір өткенінен кесіліп алынатын металл қабатының қалыңдығы (мм).

Негізгі технологиялық (машиналық) уақыт – кесу процессіне ғана жұмсалатын  уақыт. Ол мына  өрнекпен анықталады:

То=ZS×n∙i,

мұндағы: z – өңдеудің есепті ұзындығы, мм; S – беру, мм/айн; n – шпиндельдің бір минуттағы айналыс саны; i – өту (проход) саны.

Есепті ұзындық мыналардан тұрады: ℓ – өңделетін бет ұзындығы, кескіштің кесіп кіру (врезания) мәні l1  және  l2 – жүріп  өту (перебег) мәні (1-суретті қара). Кесіп кіру мәні кесудің тереңдігі   α мен t планындағы        бұрыш бойынша анықталады:

l1=t∙ctgα

кескіштің жүріп өтуі бөлшектің диаметріне тәуелді,  оның мәні 1/3 мм аралығында орналасады.

Жұмысты орындау реті:

- Бөлшектің сызбасымен танысу.

- Қажетті кесетін және өлшейтін аспаптарды таңдап алу.

- Кескішті станоктың кескіш ұстағышының дәл ортасына қойып бекіту.

Станокты рукояткалардын жәрдемімен шпиндельдің қажетті айналыс санына және беруге дайындау (келтіру), ол үшін станоктағы кестелерді және 1 кестені пайдаланылады.

1 кесте

| Режимдер | V, м/мин | S, мм/айн | t мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Бастапқы, шала (черновая) | 15 | 0,15 | 2 |
| Тазарту (чистовая) | 30 | 0,05 | 0,5 |

Бақылау сұрақтары

- Цилиндрлік беттерді өңдейтін кескіштердің түрлерін сипаттаңыз.

- Дайындаманың бетін өңдеу түрлерін сипаттаңыз.

- Технологиялық карта дегеніміз не?

Дияметрі сатылы өзгеретін білікті өңдеудің технологиялық картасы

|  |  | Операциялар мен ауысулардың атаулары | жабдық | Инструмент |  |  | м/мин | мм/айн | мм | мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кескіш |  | өлшегіш |  |  |  |  |
| 1 П |  | Токарлық 1.бүйірді тіліп кесу 2.үстінен 20мм дан 18мм ге дейін, 45 мм-лік ұз.дейін жону 3.қаралай (начерно) 18 мм-ден 16 мм ге дейін 33 мм ұз. жону. 4.қаралай 16 мм-ден- 15 мм-ге дейін 15 мм ұз. жону Токарлық 1. 15 А3 етіп тап-таза жону 2. 14 А3 етіп тап-таза жону Бұрғылап тесу 10мм-лі тесікті 45мм ұз. бұрғылап тесу. Токарлық ұз.410,5 мм ді сақтап бөлшекті кесу. Токарлық 1 ұз.410,5 мм-ді сақтап 2 бөлшекті қиып кесу | Токарлы-винт Кесуші станок 1К62 -“- -“- -“- -“- -“- -“- -“- | Ілгіш кескіш өтпелі кескіш Резец проход. Резец проход -“- Өтпелі кескіш -“- -“- -“- -“- -“- Тазалағыш өтпелі кескіш 10мм бұрғы Қиып кесетін кескіш, сызғыш тіліп кесетін кескіш сызғыш | штангенциркуль линейка -“- -“- -“- -“- -“- микрометр микрометр штангенцир. линейка |  | 15 15 15 15 30 30 10 15 15 | 0,15 - - - 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 | 1 0,5 0,5 0,5 | 0,08 0,12 0,1 0,04 0,3 0,12 0,15 0,06 0,06 |

1 кесте

№ 7    зертханалық жұмыс. Моделі 1К62 токарлық станокта Тесіктерді  өңдеу

Жұмыстың мақсаты:  Моделі 1К62 станогынің  құрылысымен  және  басқару органдарымен танысу.  Токарьлық станокта бөлшекті өңдеуге машықтануды және станокты кесу режиміне баптауды үйрену.

Теориялық  бөлім.

Токарьлық  станоктардың  жұмыс  істеу  мүмкіндіктері  өте жоғары,  онда цилиндрлік  және  жазық  бүйір  беттерді  кескіштермен  өңдеуден  басқа  тесіктерді  бұрғылау (сверление), зенкерлеу, бұрғылап ұңғылау (развертывание)  және  қашау (растачивание),  кескіштермен  және метчиктермен  сыртқы  және  ішкі  бұрандаларды  ойып  салуды   және  т.б.  операцияларды  орындауға болады.

Тесіктерді  өңдеуде  кесу  процессінің  элементтеріне  мыналарды  жатқызуға  болады:  кесу  жылдамдығы, кесуді  беру (подача)  және  кесу тереңдігі.

Кесу  жылдамдығы  (V, м/мин) – ол кесуші  ұстараның  өңделетін  бетке  қатысты  бірлік  уақыттағы  жүрісі

V  = π∙D∙n1000 =  D∙n318 ,  м/мин

Кесудің  жылдамдығы берілген  жағдайда  дайындаманың   айналу  саны  мына  тәуелділікпен  анықталады.

n=   1000∙Vπ∙D    айн/мин

1 – сурет

S беру (подача) – кесуші  ұстараның өңделетін  бетке    қатысты  берілу қозғалысының  бағытында  бірлік  уақыттағы  жылжу  мәні. Берудің (келтірудің)  мынадай  түрлері  бар:  Sо ,  мм/айн  - дайындаманың  бір  айналыс  жасағандағы  берілуі  және     Sм - кескіштің  бір  минуттағы  жылжу  мәні,  олар  мына  тәуелділікпен  байланысты:

SM=SO∙n , мм/мин

Кескіш  қозғалысының  бағытына  қарай  берулер: бойлық  – (кескіш  дайындама  өсіне  параллель  жылжиды) және  көлденең – (кескіш  дайындама  осіне  перпендикуляр  жылжиды)  болып  бөлінеді

Кесу  тереңдігі t – бұл  бір  жүріп өткенде өңделетін  материал беткі қабатының  жонылған  қалыңдығы

t= D-d2 , мм

Қашап тегістеу, бұрғылап тесу және  бұранданы  қашап  салудың (нарезание) негізгі  технологиялық  уақыты  былай  анықталады

T=LiSm=l+l1+l2So∙n∙i , мин

мұнда:  L – беру  бағытындағы  инструменттің  өтетін  жол  ұзындығы;

l – өңделетін   бет  ұзындығы (мм);

l1–  инстументтің   дайындамаға  кесіп енуі  , l1= t∙ctg  QUOTE "∝ ,"  ;

– пландағы  бас бұрыш;

l2 – инструменттің  жүріп  өту  жолының (пробег) ұзындығы, мм, (l2= 1–2 мм);

I – өткелдер  (переход) саны;

S – инструментті   беру (подача), мм/айн;

n – шпиндельдің  айналыс саны, мин.

Жұмыстың  орындалу реті.

- Оқу  шеберінен техникалық  қауіпсіздік инструкциясын алып, Мод. 1К62 токарлық станокта жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шараларымен танысу.

- Оқу шебері  көмегімен токарлық-винт кесуші станоктың басқару органдарымен танысу.

- Дайындаманың, дайын бөлшектің сызбаларымен, қолданылатын кесуші инструменттермен және қосалқы керек-жарақпен танысу.

- Бөлшекті механикалық өндеудің технологиялық процессін жасау.(формасы есеп беруде көрсетіледі)

- Станокты өңдеудің берілген режимдеріне баптау.

- Сызба және механикалық өңдеудің технологиялық процессі бойынша бөлшекті өңдеу.

2 – сурет

Есеп берудің мазмұны.

Есеп беруде мыналар  көрсетіледі:

- Зертханалық жұмыс тақырыбы

- Дайындаманың  және дайын бөлшектің сызбалары

- Механикалық өңдеудің маршруттық технологиялық процессі картасы. (формасы бірге беріледі)

- Есеп беру соңында жұмысты кім орындағаны, оқу шебері мен оқытушының аты-жөні, тегі көрсетіледі.

Механикалық өңдеудің маршрутты технологиялық процессі картасы

| Операция атауы | Жабдық (құрылғы) және қосалқы жабдықтар | Инструменттер |  |  | Өңдеу режимдері |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кескіш | қосалқы | өлшегіш |  |

Бақылау сұрақтары

- Тесікті станокта өңдейтін қандай кескіштерді білесіз?

- Тесік қашап салуда қандай режим қолданылады?

- Маршруттық технологиялық карта деген не?

- Бұрғылап ұңғылау мен бұрғылап қашаудың бір-бірінен айырмашылығы

- Зенкерлеу процессін түсіндіріп беріңіз.

- Өткелдер саны дегеніміз не?

- Кескіштің станоктағы қозғалыс бағыттары қандай?

- Берудің түрлерін айтып беріңіз.

№ 8  зертханалық жұмыс. Токарлық станоктарда Конусты және фасонды беттерді өңдеу.

Жұмыстың мақсаты:  Токарлык станоктарда конусты және фасонды беттерді өңдеу тәсілдерін меңгеру. Токарлық станоктарда жұмыс істеуге машықтануды жалғастыру.

Теориялық мағлұмат.

Конусты беттерді токарлық станокта өңдеуді мынадай тәсілдермен орындауға болады:

1) Суппорттың (ұстап тұрғыш) жоғарғы жылжымаларын (салазки) бұру (поворота) арқылы. Жоғарғы суппорттың жылжымаларын вертикальды өсьтің айналасында   бұрышқа бұрады, ол   бұрышы (егер ол сызбада көрсетілмесе) мына формуламен анықталады:

,

мұнда: D – конустың (максимальды) ең үлкен диаметрі, d – конустың  ең кіші диаметрі, ℓ –   конус  ұзындығы.

1 – сурет

бұрышын санау жылжыманың бұрыштық линзасындағы бөліктер (нониус) бойынша жүргізіледі. Жылжымаларды  бұрышына қойғаннан кейін жоғарғы суппорт осы тұрысында бекітіледі.

Жоғарғы жылжымалардың маховичогын біркелкі бұрай отырып, бөлшекті де айналдырамыз да конусты сыртынан ұштаймыз (обтачивание). Бұл әдіспен сыртқы да ішкі де беттерді кез-келген конустылық бұрышпен өңдеуге болады. Ал конустың ұзындығы жылжымалардың жүріс мәнімен шектеледі.

Мұндай конустарды осы тәсілмен жасау олар аз мөлшерде шығарылған кезде ғана  қолданылады, себебі бұл әдісті қолдануда жұмыс өнімділігі төмен.

2)  Артқы бабканың жылжытылуы. Бұл әдіс бойынша конустың сыртынан

жонылуы сыртқы бабканың корпусы төменгі плита бойымен жылжытылып, көлденең беру бағытымен h мәніне жылжытылады, ал сол кезде  конус жасалынатын  дайындама кескіштің бойлық бағытында орналасуы керек.

2 – сурет

Артқы бабканың жылжу мәні h мына формуламен анықталады:

Осы әдіспен бұрышы 8o – тан аспайтын көлбеу (пологие) сыртқы конустар үшкірленіп жонылады.

Егер бөлшектің барлық жері конустық болып саналмай, кейбір бөлігі ғана конустық болып жасалынатын болса, онда артқы бабканың жылжытылу мәні былай анықталады

3 – сурет

Конустық бөлік ұзындығы  l  және жалпы бөліктің  z  ұзындығы белгілі болғанда қажетті жылжу мәні:

h = Z ∙ sin

Сонымен бірге

,

одан

Осы мәнді келесі формулаға қойсақ:

Жоғарыда көрсетілгендей осы әдіспен бұрышы ≤8o болатын конустар өңделеді, ал  cos 8o≈ 0,69.  Демек  cos = 1 деп алсақ,

3) Енді жалпақ (широкие) кескіштер жәрдемімен жону. Бұл әдісте түзу сызықты бас кесуші жиегі бар өтпелі кескіштер қолданылады, кесуші жиектің ұзындығы жонылатын конусты құраушысының ұзындығынан үлкен болуы тиіс.

4 – сурет

Кескіштің кесетін жиегін бөлшектің айналу осіне  бұрыш жасап бекітеді, ол угломер немесе арнайы шаблон жәрдемімен жүргізіледі. Кескішті беру (подача) конусты ұштауда бойлық (бойымен) не көлденең болуы мүмкін. Бұл әдіс сыртқы және ішкі де беттерді өңдегенде ыңғайлы, бірақ осы әдісті  құраушысы 20÷25 мм – ден аспайтын қысқа конустар үшін қолдануға болады, себебі ұзын конус болған жағдайда вибрация пайда болып,  ол өңделетін бетке кері әсерін тигізеді.

4) Конусты сызғыш жәрдемімен жону. Бұл әдіспен көлбеу сыртқы және ішкі конусты беттерді өңдеуге болады, себебі бұл жағдайда бөлшекті станоктың центрінде де (ортасында) немесе  патронда да орнатуға болады. Бұл әдіс біркелкі бөлшектердің үлкен партиясын өңдегенде ғана экономикалық жағынан тиімді, себебі станокты конусты сызғыш орнатуға байланысты станокты алдын-ала баптағанда көп уақыт шығын болады.

Фасонды беттерді өңдеу екі тәсілмен жүргізілуі мүмкін:

- Ұзындығы 20÷25 мм – ден аспайтын фасонды профильді қысқа беттер көлденең беріліс жәрдемімен сәйкес профильді фасонды кескіштермен өңделеді.

4 – сурет

Қажетті профильді кескіштерді қайрау шаблон (үлгі) жәрдемімен фасонды бөлшектің сызбалық өлшемдеріне сәйкес жүргізіледі.

2.  Ұзын фасонды профильдер копир жәрдемімен өңделеді, ал ол станок станинасының артқы жағында конустық сызғыш сияқты арнайы кронштейнде орналасады. Копирде қажетті профильді жырашық (канавка) бар, осы жырашықтың бойымен ролик қозғалады. Роликтың қозғалысы станок тұғырына қатты бекітілген сыртқы суппортқа беріледі. Суппорттық көлденең жылжу винті бұл кезде станоктан алынып тасталынады.

Жұмысты орындау реті

- Бөлшектің өлшемдерімен танысу.

- Қажетті кесетін және өлшейтін инструменттерді таңдап алу.

- Берілген бөлшекті өңдеу үшін қажетті кескіштерді орнатып бекіту.

- Оқытушы не оқу шебері көрсеткен кесу режимдері (V, n, t не S) бойынша станокты баптау.

- Дайындаманы токарлық  станоктың патронына қойып бекіту.

- Алдын-ала өңдеудің технологиялық маршрутын жасап, бөлшекті механикалық өңдеуді  сызбаға сәйкес жүргізу.

- Дайын бөлшекті бақылауға оқытушыға не оқу шеберіне тапсыру.

Есеп беру мазмұны.

  - Конусты және фасонды беттерді токарлық станоктарда өңдеудің белгілі тәсілдерінің қысқа мағлұматтарын схемаларымен қоса келтіру.

  - Осы зертханалық жұмыста дайындалған конустық бөлшекті өңдеудің әдісін толық жазып көрсету.

  - Қолданылған кескіш және өлшегіш инструменттерді атап көрсету.

  - Бөлшектерді өңдеу процесінде қолданылған кесу режимдерінің мағыналарын түсіндіру.

  - Өңдеудің технологиялық маршрутын жазып көрсету

Бақылау сұрақтары

- Конусты бетті алудың технологиясын түсіндіріп беріңіз

- Фасонды бетті алудың технологиясын түсіндіріп беріңіз

- Конусты бет алу кезінде алынатын жону режимі қандай?

- Конусты сызғыш тәсілі қалай қолданылады?

- Өңдеу кезіндегі қолданылатын инструменттер қандай?

- Жұмысты орындау барысындағы негізгі талаптары қандай?

№ 9 зертханалық жұмыс. Фрезерлік станоктарда жазық бөлшектерді өңдеу.

Жұмыстың мақсаты: Фрезерлік станоктың (моделдері 6п10 және 675) құрылысымен және басқару органдарымен өңделетін бөлшекті және кескіш аспаптарды орнату және бекіту тәртібімен танысу, станокты өңдеудің берілген режимдеріне келтіру. Оқу шеберінің байқауымен  эскиз бойынша бөлшекті өңдеу.

Теориялық мағлұмат.

Фрезерлеу  материалдарды кесумен өңдеудің ең көп тараған әдісінің бірі болып табылады және ол фрезерлік станоктарда көп ұстаралы кескіш аспаптар – фрезалармен орындалады. Фрезерлік станоктарда өңдеудің әр түрі жүргізіледі, олар жазық беттерді фрезерлеу, тесіктерді бұрғылау және қашап тегістеу, ойықтар мен жырашықтарды кертіп жасау, жасанды және қисық сызықты беттерді фрезерлеу, кертпектерді (уступы) өңдеу, тісті дөңгелектерді қашап салу және т.б.

Бұл жұмыс түрлері горизонтальды және вертикальді фрезерлік станоктарда әр түрлі фрезалар жәрдемімен орындалады, олардың екі түрі бар: цилиндрлік фрезерлеуге арналған фрезалар және бүйірлік фрезерлеуге арналған фрезалар.

Цилиндрлік фрезерлеу схемасы бойынша цилиндрлік, дискілі, кертіп салушы, кесуші, бұрыштық және фасонды фрезалар қолданылады.  Сонымен бірге, түптік (концевые) фрезалардың бас кесуші ұстаралары жұмыс істейді.

Бүйірлік фрезерлеу схемасы бойынша бүйір беттерде бүйірлік фрезалар және соңғылық фрезаларды қосымша кесуші ұстаралары қолданылады.

Өндірісте фрезерлеу әдісіиің екі түрі колданылады: I. Қарама-қарсы фрезерлеу әдісі. Бұл әдісте фрезаның айналу бағыты мен беріліс бағыттары қарама-қарсы болады (1 – сурет, а), 2. Жолшыбай фрезерлеу әдісі. Бұл әдісте фрезаның айналу бағыты мен берілістің бағыты бағыттас болады (1 – сурет, б).  Техникада фрезерлеудін бірінші әдісі кеңінен таралган. Өйткені металды бірінші әдіспен өңдегенде станокка түсірілген күш біркелкі  болады,

1 – сурет

Істелінетін жұмыстардың әр түрлілігіне сәйкес фрезерлеу станоктарының түрлі типтері саны аса жоғары. Оларды негізгі екі топқа бөлуге болады: а) жалпы жұмыс атқаратын станоктар; б) мамандырылған станоктар.  Жалпы жұмыс атқаратын фрезерлік станоктар тобына горизонталь, вертикаль және бойлық фрезерлеу станоктары жатады.

2 – сурет.  Фрезерлік станок. 6М82Г  модельді фрезерлік станогінің жалпы түрі.

1 – табан темір (плита); жылдамдықтар қорабының тобының электр двигателі;  3 – жылдамдықтар қорабы; 4 – станина; 5 – басқару қорабының тұтқалары; 6 – тұмсықша; 7 – шпиндель; 8 – үстел; 9 – берілістер қорабы; 10 – берілістер қорабының электр двигателі; 11 – консоль.

Фрезерлеуде инструмент (фреза) кесудің ν басты айналу қозғалысын жасайды. Станоктың столында бекітілген дайындаманы берудің (подача) S ілгерімелі қозғалысы бар. Фрезерлеудегі кесу процессінің элементтеріне мыналар жатады: кесу жылдамдығы, беру (подача), кесу тереңдігі және фрезерлеу ені.

Кесу жылдамдығы мына өрнекпен анықталады:

мұнда: Д – фрезаның сыртқы диаметрі, мм., п – фрезаның айналыс саны, айн/мин.

Кейде жиі кері есептеуге тура келеді, мұнда берілген кесу жылдамдығы бойынша  фрезаның санын анықтау қажет болады,  т.с.с.

S  беру  – фрезаның айналуына қатысты фрезаның жылжу мәні. Оның мынадай түрлері бар:

- Sz  – тіске беру (мм/тіс) – фрезаның екі көршілес тістерінің арасындағы бұрышқа бір толық айналыс жасағандағы бұйымның орын ауыстыруы;

- S0  – фрезаның айналысына беру (мм/айн) – фрезаның толық бір айналыс жасағандағы бұйымның (орын ауыстыруы) жылжуы;

- Sм  – минуттық беру (мм/мин) – бұйымның бір минуттағы жылжуы.

Бұл айтылғын мәндер мына тәуелдіктермен бір-біріне байланысты:

S0  =  Sz · Z ,    Sм = S0 · n,     Sz = Z· n

Кесу тереңдігі t фрезамен дайындаманың бетімен бір рет өткендегі материал қабатын жону қалыңдығын анықтайды.

Фрезерлеу ені В – фрезамен оның өсі бойымен бір рет өтіп өңдейтін беттің енін көрсетеді.

Жұмыстың орындау реті.

- Оқу шеберінен фрезерлік станокта жұмыс істеуге  арналған техника қауіпсіздігі ережелерімен танысу.

- Оқу шебері жәрдемімен станоктың басқару органдарымен танысу.

- Дайындаманың сызбасын оқу, дайын бөлшекпен қолданылатын инструменттермен және қосалқы тетіктермен танысу.

- Бөлшекті механикалық өңдеудің технологиялық процесін қосымша форма (есеп берудегі) бойынша жасау.

- Станокты өңдеудің берілген режиміне келтіру (баптау).

- Бөлшекті өңдеуді оның механикалық өңдеудің технологиялық процессі бойынша жүргізу.

Есеп беру мазмұны

Есеп беруде мыналар болуы тиіс:

- Зертханалық жұмыстың тақырыбы;

- Дайындама мен дайын бөлшектің сызбалары;

- Механикалық өңдеудің маршруттық технологиялық процесінің толтырылған картасы;

- Есеп беру соңында жұмысты кім орындағаны, оқу шебері мен оқытушының аты-жөндері, тегі көрсетіледі.

Механикалық өңдеудің технологиялық процесінің маршруттык картасы

| Опер. | Операция атауы және жұмыс мазмұны | Инструменттер |  |  | Өңдеу режимі |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кесуші | Қосалқы | Өлшеу |  |

Бақылау сұрақтары

- Фрезерлік станоктардың сұрыпталынуын айтып беріңіз

- Фрезерлік станоктың құрылымын, жону процессін түсіндіріңіз

- Фрезерлеудегі қолданылатын фрезалардың түрлері қандай?

- Жону режимінің параметрлерін түсіндіріңіз.

- Маршруттық технология картасына кіретін процесстерді атаңыз.

- Фрезерлеудегі беру түрлері қандай және олар қалай анықталады?

№ 10   зертханалық жұмыс. Бұрғылау станогында металлды  бұрғылап тесу.

Жұмыстың мақсаты. Бұрғылау станогы және қол бұрғысы құрылысымен таңысу, онымен тесікті бұрғылауды үйрену.

Қолданылатын құрал-жабдықтар. Бұрғы, бұрғылау станогы және қолмен бұрғылау операциясына арналған бейімдеу құралдары, бақылау-өлшеу құралдары.

Теориялық мағлұматтар.

Жұқа қаңылтырдан дайындамаға тесік тесуді қол бұргысы немесе бұрғылау станогымен көмегімен орындайды.

Сіздер әр түрлі материалдарды өңдеуге арналған технологиялық машиналармен танысасыздар. Олардың әр қайсысы негізгі үш бөліктен; қозғағыштан, беріліс механизмдерінен және жумыс бөлігінен турады.

Бұрғылау станогында жұмыс бөлігі болып бұрғы саналады. Ол шпиндельге отырғызылған патронға бекітіледі. Қозғағыштан шпиндельге қозғалыс ременді беріліс арқылы беріледі. Иінді тұтқаны бураумен патронға бекітілген бурғыны станоктың ауыр төсіне бекітілген ұстынмен (колонкамен) жоғары немесе темен жылжытуға болады. Бұл беріліс қозғалысына рейкалы механизм қатысады

(1 – сурет). Техникада басқа да механикалық берілістер қолданылады (2-сурет).

Өндіріс жағдайында жуқа қаңылтыр металды бұрғылау көбінесе бұрғылау станогында емес, штамп-престің көмегімен орындайды. Бір немесе бірнеше қаңылтырды бірнеше тесігі бар матрицаның устіне орналасты рады. Бір пуансон немесе бірнеше пуансон қысым күштің әсерінен тесілген бөліктің қалдықтарын ығыстыра матрицаға кіреді. Қатты материалдарда тесікті тесуде лазерлік қондырғыларды қолданады.

Жұқа қаңылтыр металда тесік тесу.

Жұқа қаңылтыр металды тесу кезінде арнайы қайралған бұрғы қолданылады (3 – сурет). Кәдімгі спиральды бұрғы тесу кезінде жүқа қаңылтыр металдың тесігінің қабырғаларын жыртуы мүмкін. Бұрғыны қол бұрғы немесе бұрғылау станогының патронына бекітеді.

Бұрғылау станогында жүмыс істеу алдында бұрғының мықты бекітілуін және оның дірілінің болмауын тексеру керек. Егер станокты қосқанда бұрғының дірілі байқалса, онда станокты тоқтатып, бұрғыны қайта дұрыс орнату қажет.

1 - сурет

2 -сурет

- – сурет. Бұрғылау станогындағы механизмдер.

- – сурет.  Механикалық берілістер: а – бұрандалы; б – тісті (цилиндрлі); в – тісті (конусты); г – рейкалы; д – ременді

Бір немесе бірнеше алдын-ала белгі түсірілген дайындамаларды тесу кезінде ола;рды қол атауызына бекітіп, ағаш төсінің үстіне қояды (4-сурет). Бұрғыны төмен түсіріп, дайындамаға ұрылған белгіге туралап, орңатады. Станокты қосып, бұрғыны дайындамаға жаймен батырады. Бұрғылау соңында бұрғыға түсіретін сығым күшті азайтады. Бұрғыны бастапқы түрғысына келтіруді, түтқаны жаймен көтере бұраумен келтіреді, өйткені тез қозғалыстың ықпалынан станоктың бәлшектері тез тозып, сынуы мүмкін.

- – сурет. Жұқа қаңылтыр металды тесуге арналған бұрғы.

- – сурет. Дайындаманы бұрғылау кезінде бекіту.

- – сурет. Жұқа қаңылтыр металда тесікті тесу.

Тесікті қол бұрғысымен тесуде дайындаманы атауызға бекітіп орындайды (5 – сурет).

Студенттердің есіне:

- Бұрғылау станогында  жүмысты  тек  қана  мүғалімнің  рұқсатымен   орындауга болады.

- Станокты тоқтатуды қызыл кнопканы басумен орындайды.

- Құрал және басқа да заттарды станоктың төсіне қоюға болмайды.

- Станоктың қозғалатын бөліктері қоршалған болуы керек.

Жұмыс алдында патрон шпиндельге, бұрғы патронга, бөлшек ат-ауызға берік бекітілуін қадағалау керек.

- Бұрғылау станогын жұмысқа дайындауды және жаңқаларды тазалауды тек қана оны тоқтатқаннан соң орындайды.

- Қол бұрғысымен жұмыс жасау кезінде, бұрғы дайындаманың жазық бетіне перпекдикуляр орналасуы керек.

Тапсырма 1. Бұрғылау станогын жұмысқа дайындау және оны басқарумен танысу.

Орындалатын    жұмысқа    нұсқау. Бұрғылау станогының құрылысымен танысуды төмендегі тәртіппен орындау қажет:

Алдымен станоктың негізгі  құрылысымен және оның негізгі бөлшектерінің атқаратын қызметін білу;  олардың  өзара  байланысын анықтау;

- Станоктың қосу-ажырату тетіктерімеп танысу және бұрғыны иінді тұтқамен жоғары-төмен қозғалысқа келтіруді үйрену.

- Бұрғы станогының механизмдерінің бөліктерінің орналасуы және олардың бейнелеуін белгіленуін анықтау.

Тапсырма 2. Бұрғылау станогында жұқа қаңылтыр металды тесуді орындау.

Орындалатын    жұмысқа   нұсқау.

Жұмыс алдында бұрғылау станогын дайындау және реттеу қажет.

Станокты дайындауда:  кесу құралдарын – бұрғыларды тікелей станокқа патронның көмегімен орнатады.

Тесікті өңдеуге арналған құралдарды пайдалану кезінде төмендегідей жәйіттерге көңіл аудару керек: бұрғылау патронына құралды мықты қысып және дәл центрлеу керек; бұрғылау патронына бекітілген құралдың тұрғысын өзгертуге болмайды; егер құрал бұрғылау патронында дұрыс орналаспаса, онда оны патроннан  босатып альш, патронның ақауларын немесе құралдың артқы бөлігінің кемшіліктерін (дефектісін) жою керек; бейімдеу құралынан кесу құралының шыққан бөлігі неғүрлым қысқа болған сайын оның жұмыстағы төзімділігі арта түседі, құралдың дірілі  азаяды;  едәуір  ұзындықтағы  және  кіші  өлшемді  диаметрлі  құралмен (мысалы, терең тесікті тесу кезінде) тесікті екі тәсілде өңдеу жүргізеді: алдымен қажетті ұзындықтың жартысына тең болатындай етіп құралды шығарады, содан соң барлық қажетті ұзындықты шығарады;

Диаметрі 10 мм – ге дейінгі кіші бөлшектерді кәдімгі қол атауызға бекітіп немесе жалпақ ерінді қысқышпен ұстап тесуді орындайды.

Белгі бойынша бұрғылауды орындаудың екі тәсілі бар. Бұрғыны қатаң түрде тесетін тесіктің центрі белгіленген белгіге орнатып, бурғының диаметрінің 1/4 бөлігіндей тереңдікте бұрғылауды жүргізеді.  Сызба бойыңша бұрғы тесіктің дәл центрінде болғанына көз жеткізгеннен кейін бұрғылауды соңына дейін жалғастырады. Егер құрал белгіленген центрден айнып кетсе, онда крейцмейсель құралымен бұрғының айныған шетіне қарай, центрге қайта бағыттауға екі-үш арықша шабады. Тағы да бұрғылауды орындап және оның дұрыстығына көз жеткізгеннен соң, бұрғылауды соңына дейін орындайды.

Бақылау сұрақтары:

- Технологиялық машиналар қандай негізгі бөліктерден тұрады?

- Бұрғылау станогының қол дрелінен артықшылығы неде?

- Бұрғылау станогының басқару бөліктерін атап бсріңіз.

4.  Оқу шеберханасының жағдайында тесік тесуге арналған құралдарды атап беріңіз.

- Егер бұрғының дірілін түзетпесе не болады?

- Дайындаманы бұрғылаудың соңында бұрғыға түсіретін сығушы күшті неге азайтады?

№ 11 зертханалық  жұмыс. Бөлшектің сыртқы бөлігіне бұранда кесу.

Жұмыстың мақсаты. Бұранда түрлерімен танысу және плашка құралдарымен бұранда кесу тәсілдерін үйрену.

Қолданылатын құрал-жабдықтар. Әртүрлі бұранда түрлерінің үлгілері, атауыз, бұранда кесетін құрал (плашка), бұранданың өлшемін және қиығын бақылайтын бақылау-өлшеу құралдары, бұранда қесілетін дайындамалар.

Теориялық маглұматтар.

Бұранда злементтері, Бұранда кесу әдісі және оған қолданылатын кесу құралы. Бұранда және оның пішініне (профиліне) байланысты түрлері.

Бұранда деп цилиндр және конус бетті бөлшектің ішіне (ішіне кесілген бұранда) немесе сыртына (сыртына кесілген бұранда) ұдайы бұранда арықшамен кесуді айтады. Бұранда бір бөлшекті екінші бір бөлшекпен жалғауда қолданылады. Сондай-ақ, машиналар мен механизмдерде  айналмалы қозғалысты ілгерілемелі қозғалысқа және керісінше оларды қайта тузу үшін қолданады.

Бұранданың негізгі әлементтері: бұранда сызығының көлбеулік бұрышы α, бұрандаңың адымы р, бұранда қиығының бурышы γ , сыртқы және ішкі диаметрлер (1 – сурет).

Тілігінің бағыты бойынша оң бұрандалар және сол бұрандалар болып бөлінеді (2 – сурет).

Бұранда кесу ушін оның негізгі әлементтерін білу қажет. Дәлірек айтқанда: бұранданың адымын, сыртқы, орта, ішкі диаметрлерін және бұранданың қиығының пішінін.

1 – сурет. Бұранданың түрлері және әлементтері, а – оң, б – сол бұрандалар.

Бұранда кесуге арналған құралдар. Бұранда кесу жұмыстарын бұрғылау, токарь және арнайы бұранда кесетін станоктарда орындайды, сондай-ақ бұранданы қол аспаптарымен кесуге де болады. Дайындаманың сыртқы бөлігіне плашкамен, ал ішкі бөлігіне метчик құралдарымен бұранда кесуді орындайды.

Плашка құралы бөлшектің сыртқы бөлігіне қиығы үш бүрышты, адымы 2 мм-ге дейінгі қатыру бұрандасьш кесуге арналған. Олар конструкциясына байланысты домалак, призмалы (қозғалмалы), бұранда домалатылған плашка болып бөлінеді (3 – сурет).

Домалақ плашка ішкі бетінде кесу қырларын шығаруға және жұмыс кезінде жаңқаның шығуын қамтамасыз ететін, бұрандасы бар бүтін немесе кесікті сақина (3 – сурет, а).

Бұранда домалатылған плашканың қаңқасында домалақ реттелетін бұрандасы бар роликтер бекітілген (3 – сурет, б). Металл дайындамалар кесілмейді, сығымдалады. Металл дайындаманың сығымдалуының есебінен таза бұранда пайда болады.

Призмалы (жылжымалы) плашка домалақ плашкадан айырмашылығы – ол екі жарты плашкадан тұрады (3 – сурет, в).  Олардың әрқайсысында бұранданың өлшемі болады және арнайы "клупп" атты тетікке дұрыс бекітуде жаңылыспау үшін 1 немесе 2 сандарымен белгілейді. Жартылай плашканың сыртқы жағындағы бұрышты арықшалар (паздар), қлупп тетігінің бағыттаушы шығыңқы жеріне сәйкес орналастыру үшін қызмет етеді.

3 – сурет.  Плашка түрлері: а – домалақ,  б – бұранда домалатылған плашка (резьбанакатка),  в – ажыратылмалы.

Плашкамен бұранда кесу үшін алдымен бұранданың сыртқы диаметрін  d және оның адымын р білу қажет. Бұл берілгендер плашканың сыртында көрсетіледі. Содан соң кесте бойынша осы бұрандаға арналған өзекшенің диаметрін анықтап алып, дайындаманы таңдайды (4 – сурет).

Бұранданы кесу кезінде металлдың ерекшіліктерін ескеру керек, әсіресе мыс, жұмсақ болат "созылады". Осының нәтижесінде өзекшенің диаметрі ұлғаяды жәпе плашканың кесу бетінде қысым күшейеді. Плашка қызады, жаңқа оның кесу қырларына жабысады, Бұранда жырымдалып кесіледі. Осының бәрі оның сапасын төмендетеді. Сол үшін өзекшенің диаметрі бұранданың сыртқы

| Бұранда диаметрі | Адымы (Р) | Өзекше диаметрі |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | кіші | үлкен |
| М5 | 0,75 | 4,8 | 4,8 |
| Мб | 1 | 5,8 | 5,8 |
| М8 | 1,25 | 7,8 | 7,9 |
| М10 | 1,5 | 9,75 | 9,85 |
| М12 | 1,75 | 11,76 | 11,88 |

диаметрінен, бұранда өлшеміне байланысты 0,1...0,3 мм – ге кіші болуы керек. Егер бұранданың ішкі диаметрінен өзекшенің диаметрі 0,4...0,5 мм – ге  кем болса, онда бұранданың қиығы толық шықпайды.

Таңдалған дайындаманы белгі бойымен түзетіп, белгілеп кесу керек және оны атауызға бекіткенде металлдың шетін оңай кесу үшін егеумен дайындаманың қырын алу керек (5 – сурет). Плашканың сапасын, ішкі көрінісін болт немесе шпильканы бұрау арқылы тексереді. Плашканы плашка ұстағыштың ішінде сенімді және дұрыс бекітілгенін тексеру қажет.

- – сурет. Плашкамен сыртқы бұранданы кесу.

а – дайындаманың қырын алу; б – дайындаманы бұрыштама бойынша бекіту; в – плашканы  орнату;  г – бұранданы  кесу; д – бұранданың  сапасын тексеру.

Бұранданы кесу алдында оның ұзындығын өзекшеде белгілейді, өзекшені атауыздың еріндерінен бұранда кесілетін бөлік 20...25 мм – дей  артық шығып тұратындай етіп бекітеді. Өзекшені атауыздың ернінің жазықтығына 90° етіп бүрыштамамен тексерігп орнатады (5 – сурет, б). Плашка ұстағышқа бекітілген плашканы өзекшенің жоғары шетіне кішігірім сығымдаумен қояды және оның қисық болмауыи қамтамасыз етіп, оны бұрайды (5 – сурет, в). Бұранданы 1 – 2  орам кескеннен соң, плашканың өске сәйкес айналуын және өзекшені тағы да тексереді. Содан соң өзекшенің бұранда бөлігін маймен майлайды және плашка ұстағыштың тұтқаларына екі қолмен бірдей сығымдап плашканы айналдырады (5 – сурет, г). Айналдыру алмакезек ілгерілемелі және кері болуы қажет: бір-екі айналым оңға және жарты айналым солға. Сол кезде жаңқа сынып бойлық тесіктерден шығады. Бұл бұранданы кесуді жеңілдетеді және оның сапасып жоғарылатады.

Кесілген бұранданың сапасын өндіріс жағдайында бұранда микро-метрлермен, бұранда калибр-сақиналармен және бұранда тығындармен тексереді  (5 – сурет).

Жұмыс біткен соң плашканы плашка ұстағыштан босатып алып, щеткамен жаңқадан мұқият тазалайды, шүберекпен сүртеді және маймен майлайды.

Бұранданы токарлық станогында да кесуге болады.

Бұрандалар тесікке бұрандалы кіріп бөлшектерді біріктіреді. Осындай бұрандалы біріктіру тәсілдері үнемді және құрастыру процессін тездетеді. Көптеген мекемелерде болат және шойын бөлшектерді біріктіруде шынықтырылған өздігінен сығымдалушы бұрандалар қолданылады.

Үлкен емес диаметрлі болттарда және шпилькаларда бұранданы оларды дайындау мезетінде токарлық станок-автоматтарда жасайды. Сондай-ақ бұрандалар мен болттарды престерде штамптайды.

Көп сериялы өндіруде, сыртқы бұранданы домалату кеңінен тараған, онда өзекшелер біліктер арасынан өткен соң бұранда түзіледі. Кейбір бұранда кесетін қондырғыларда біліктердің орнына қатты қоспалардан жасалған пластинкалар пайдаланылады.

Студенттердің есіне:

- Бұранда кесу кезінде плашканы плашка үстағышта сенімді бекіту керек.

- Жұмыс кезінде қолды плашка ұстағыштың тұтқасы мен тірегінің арасына түсіп кетпеуінен сақтау керек.

- Майлау үшін щетканы және май тамызғышты пайдаланады.

- Плашкадағы жаңқаны үрлеуге болмайды, щетка-сыпырғышты пайдалану қажет.

- Майдың киімге және қолға тиюіне жол бермеңіздер.

Тапсырма. Сыртқы бұранданы қолмен кесу бойынша дайындық жасау және негізгі операцияларды орындау.

Орындалатын жұмысқа нүсқау.

Плашка құралымен сыртқы бұранда кесуге алдымен өзекшені дайындайды:

•	плашканы  бұранданың  талап етілген диаметрінен біршама үлкен алады; егер бүл параметрлер тең болса, онда  кесілетін материал құралдың тістерін қатты қысады. Соның әсерінен плашка тістері қызып, оған металдың ұсақ бөлшектері жабысады; плашка тістері сынуы мүмкін. Сонымен қатар, бұрандаға арналған өзекшенің диаметрі тым кіші болмауы керек, өйткені бұранда толық шықпайды;

- бұрандаға өзекше диаметрін таңдау арнайы кесте бойынша жүргізіледі (4 – сурет);

- бұранданы плашка құралымен кесуде дайындаманы атауыздың еріндерінен кесілетін бұранданың берілген өлшемінің ұзындығынан 20...25 мм артық бекітеді;

- плашканы өзекшеге оңай кіргізу үшін оның шетінің фаскасын алып машина майымен майлайды. Плашканы плашка ұстағышқа орнатып, қатырма бұрандасымен (винтпен) бекітеді, оны өзекшенің шеетіне енгізіп, плашка ұстағышты бір қолмен сығымдап, екінші қолмен бұранда бағытымен плашка толық кіргенше айналдырады. (плашканың өзекшеге перпендикуляр түрғысын қадағалау керек), плашка өзекшегс қисық (ауытқып). кірмеуі керек. Содан соң, плашка ұстағышты бір-екі айналым артына және жарты айналым артқа айналдырады. Бұранданы кесіп болғаннан соң плашканы артқа айналдыру арқылы өзекшеден шығарып алады. Бұранданың дәлдігін арнайы бұранда калибрімен немесе сәйкес гайкамен тексереді.

Бақылау сұрақтары:

- Қандай құралдармен сыртқы бұранданы кеседі?

- Плашканың түрлерін атап беріңіздер.

- Плашканың кесу қырлары қалай түзіледі?

- Плашка, кескіш, бұрғы, фрезалардың барлығына ортақ не бар?

- Плашкадағы арықша неге керек?

- Өзекшеге қолмен бұранда кесуді қандай реттілікпен орындайды?

- Бұранда кесетін өзекшені атауызға бекітудің тәртібін атап беріңіздер.

- Плашкамен сыртқы  бұранданы  кесу  кезінде  плашканы  алға бір-екі кері қарай жарты айналымға қайтарып отырады. Ол қандай мақсатта орындайды?

9. Өзекшенің бұранда кесетін бөлігін неге майлайды?

№ 12   зертханалық  жүмыс. Бөлшектің ішкі бөлігіне бұранда кесу.

Жұмыстың мақсаты. Бөлшектің ішкі бөлігіне бұранда кесу құралдарымен және жұмысты орындау әдісін үйрену.

Қолданылатын құрал-жабдықтар: Атауыз, вороток, бұрғылар, метчиктер, бақылау-өлшеу құралдары.

Теориялық мағлұматтар.

Бөлшектің ішкі бөлігіне бұранданы (тесікке бұранданы) метчик құралымен кеседі (1 – сурет, а). Ол артқы және жұмыс бөліктерден тұрады. Метчиктің артқы бөлігі, вороток тетігіне немесе станок патронына бекітіледі. Метчиктің жұмыс бөлігі бұранда кесетін көлденең бұранда немесе бұрандалы арықшасы бар өзекшені елестетеді. Плашка сияқты метчиктің жұмыс бөлігінде құрал тесікке оңай кіруін қамтамасыз ететін кесу бөлігі болады. Бұрандадағы арықшалар плашкадағы көлденең тесіктерге ұқсас кесу қырларын түзеді. Олардан жаңқа шығады.

Метрлік бұранда кесетін қол метчик өзіне диаметрі 3 мм-ге дейінгі бұрандаға екі жинақ (комплекті) және 3 мм-ден артық диаметрлі бұрандага үш (№1 – дөрекі, №2 – орташа  және №3 – мұқият, дәл)  жинақ  метчиктері  кіреді (1 – сурет, б). Жинаққа кіретін метчиктердің бұранда кесетін бөлігінің диаметрі және қиығының пішіні әртүрлі болады. Барлық метчиктердің артқы белігінде (1, 2, 3) домалақ белгі немесе метчиктің нөмірі және де бұранда диаметрінің, адымының өлшемі таңбаланып белгіленеді.

Бұранданы қол тәсілімен кесу кезінде метчик құралын бұрауға вороток тетігі қолданылады (2 – сурет).

Тесікке бұранда кесу алдында тссіктін орнына белгі ұрылады. Болашақ бұранданың өлшемінің есебімен 3 – суретте көреетілген кесте бойынша бұрғының диаметрін таңдайды.

1 – сурет

2 – сурет

Ішкі бұранда кесуде металдағы тесіктің днаметрі кішірейіп сығымдалады. Сондықтан бұрғының диаметрі бұранданың ішкі диаметрінен сәл улкен және сыртқы диаметрінен кіші болуы керек. Егер тесіктің диаметрі берілген диаметрден кіші болса, онда метчик сынуы мүмкін, ал егер үлкен болған жағдайда бұранда толық кесілмсйді.

Бұрғыланған тесікті зенкер құралымен өңдейді. Бұл құралды қолдану тесіктің бетінің конустығын және кедір-бұдырлығын азайтады. Зенкермен бұрғы сияқты жұмыс түрлерін атқаруға болады.

Бұранданы сапалы кесу ушін бөлшекті атауызға бекітуді және бірінші метчикті тесікке дурыс орнату қажет (3 – сурет, а). Бөлшекті тесігінің беті атауыздың ерніне параллель етіп бекітеді, ал метчикті бөлшектің бетіне және атауыздың еріндсріне перпендикуляр етін орнатады. Бұрыштың 90° - тығы, яғни перпендикулярлығы бұрыштық өлшегішпен тексеріледі (3 – сурет, б).

Бұрғыны таңдауға арналған кесте

| Бұранда диаметрі | Бұрғы диаметрі |  | Бұранда диаметрі | Бұргы диаметрі |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шойын | болат |  | шойын | болат |
| 2 | 1,6 | 1,5 | 5,0 | 4,1 | 4,2 |
| 2,3 | 1,9 | 1,9 | 6,0 | 4,9 | 5,0 |
| 2,6 | 2,15 | 2,15 | 8,0 | 6,6 | 6,7 |
| 3,0 | 2,5 | 2,5 | 10,0 | 8,3 | 8,4 |
| 4.0 | 3,4 | 3,5 | 12,0 | 10,0 | 10,1 |

- –  сурет. Метчикпен бұранда кесу

а – метчикті  орнату; б – метчиктің  тұрғысын бурыштамамен тексеру;

в – бұранда  кесу; г – бұранданың  сапасын тексеру.

Бұранданы мынадай реттілікпен кеседі  (3 – сурет, в). Алдымен №1 – дөрекі  метчикті орнатады, оның бұранда бөлігін маймен майлайды. Сол қолмен вороток тетігін метчикке сығымдап оң қолмен құралды тесікке 1 не 2 тіс кіргенше баяу бурайды. Сонымен қатар, тура бұрыш сақталуын қадағалап, керек болса метчиктің бағытын туралау керек. Метчик дұрыс, берік тұрғыны қабылдаған соң, вороток тетігін екі қолмен ұстап, жеңіл сығыммен әр жарты айналымнан соң қолды ауыстырып айналдырады. Жаңқа сынып, метчиктің арықшаларына түсу үшін оны кейінді-ілгерілмелі айналдырады: бір жарым айналым алға және жарты айналым артқа бұрайды.

№1 – дөрекі метчикпен өтімді біткен соң оны артқа айналдырумен шығарып №2 – орташа метчикті бұранда тесігіне орнатып бұранда кеседі. Соңғы бұранда өтімді №3 – мұқият метчикпен өтіп, бұранданың сапасын тексереді (4 – сурет, г).

Бітеу тесікке бұранда салуда, тесіктің тереңдігін бұранданың ұзындығынан біршама үлкен теседі.

Студенттердің есіне:

- Жұмсақ және тұтқыр металдарға бұранда кесу кезінде мезгілді түрде метчикті тесіктен шығарып, оның арықшаларын жаңқадан тазалап түру қажет.

- Бұранданы өзінің толық жинағымен реттілікті сақтап кесу керек.

- Метчиктің тесікке қисық түспеуін қадағалау қажет.

- Бітеу тесікке бұранда кесу кезінде аса сақтықпен жұмыс жасау керек.

•	Кесілетін бұранданы мезгілімен майлап тұру қажет.

Тапсырма. Металл бөлшектің ішкі бөлігіне қолмен бүрапда кесуге дайындық жүмысын жүргізу және бұранда кесу.

Метчик құралымен ішкі бұранда кесуге алдымен тесік дайындайды. Бұрғыны бұранданың талап етілгеп диаметрінен біршама үлкен алады; егер бұл параметрлер болса, онда кесуде қысылып шыққан материал құралдың тістерін қатты қысады. Соның әсерінен тістер қызып, оған металлдың ұсақ бөлшектері жабысады; бұранда тістері сынады, сол жағдайда метчик сынуы мүмкін. Сонымен қатар бұрандаға арналған тесіктің диаметрі тым үлкен болмауы керек, өйткені, бұранда толық шықпайды.

Бұрандаға дайындалған тесікті тереңдігі 1,0...1,5 мм-ге, бүрышы 90о – қа  тең болатын конусты зенкова құралымен өңдейді. Тесікті дайындап алғаннан соң кесілетін бұранданың өлшеміне сай метчик жинағын таңдайды. Бірінші (дөрекі) метчиктің жұмыс бөлігін машина майымен майлап, оның кесу бөлігін тесіктің өсіне сай келтіре орнатады. Содан соң метчиктің артқы бөлігіне құралды бұрайтын тетікті (воротокты) кигізеді. Сол қолмен тетікті метчикке сығымдап, ал оң қолмен бұранда бағыты жүрісімен метчиктің бірнеше тісі тесікке кіріп, нық орныққанша айналдырады. Одан кейін тетіктің тұтқаларын екі қолмен ұстап, әр жарты айналымда қолды алмастырып айналдыруды жалғастырады. Жұмысты жеңілдетіп таза бұранда алу үшін тетікті алдымен бір-екі айналым алға, содан соң жарты айналым артқа айналдырады және еоны қайталайды, Осындай қайтарма-айналмалы қозғалыстың нәтижееінде жаңқалар сынып майдаланады, ал кесу процесі біршама жеңілдейді. Кесу процесін біткен соң тетікті кері айналдырумен метчик құралын тесіқтен шығарады. Жоғарыдағы айтылған тәсілмен келесі (мұқият) метчикпен соңғы бұранда кесуді орындайды. Егер құралдар жинағы үш данадан тұрса, онда алдымен біріншісімен, содан соң екіншісімен және үшінші (өте мұқият) метчикпен соңғы бұранданы кесуді орындайды.

Жұмсақ және тұтқыр материалдарда (мыс, алюмин, қола және т.б.) бітеу (тұйық) тесіктің ішіне бұранда салуда метчикті тесіктен жиі шығарып, арықшаларын жаңқадан тазалап тұру қажет. Бұранда кесу кезінде метчиктің жұмыс бөлігі бұранда кесілетін бөліктен шығып тұруын қамтамасыз ететіндей бұранда кесетін бітеу (түйық) тесіктің тереңдігі бұранданың берілген өлшемінен біршама ұзын болуы керек. Егер осындай бос бөліктің болмаса бұранда толық шықпауы мүмкін.

Бұранданы кесу процесінде метчик құралының қисық түсгпеуін мұқият қадағалау қажет. Бітеу және кіші тесіктерге ерекше сақтықпен бұранда кесу керек. Бұранда сапасын арнайы калибр-тығын немесе сәйкес болтпен тексереді.

Бақылау сұрақтары:

- Бөлшектің ішкі бөлігіне қолмен бұранда кесуге арналған құралдар мен тетіктерді атап беріңіздер.

- Метчик қандай бөліктерден түрады?

- Метчиктердегі бойлық арықшалар қандай мақсат үшін қалдырылған?

- Воротоктардың түрлерін атап беріңіздер?

- Бөлшектің ішкі бөлігіне бұранданы қандай реттілікпен кеседі?

- Бұрғының диаметрі неліктен бұранданың ішкі диаметрінен үлкен болуы тиіс?

№ 13  зертханалық  жұмыс. Токарьлық бұранда кесу станогымен танысу.

Жұмыстың мақсаты. Токар бұранда кесу станогының құрылысымен танысу

Қолданылатын құрал-жабдықтар. ТВ – 4  (ТВ – 6) станогы.

Теориялық маглұматтар.

Токар бұранда кесу станогы бөлшектерді цилиндрлі, конусты, фасонды формада кесу тәсілімен өңдеуте арналған, Кесу құралы айналып тұрған дайындамадан жаңқа кеседі. Өңделіп жатқан бөлшектің барлық бетін кесумен қамту үшін құралға ілгерілемелі қозғалыс береді. Дайындаманың айналымын басты қозгалыс деп, ал кесу құралының ілгерілемелі қозғалысын беріліс козғалыс деп атайды.

Басқа да технологиялық машиналар (бұрғылау станогы, ағаш өңдейтін токар станогы және т.б.) сияқты токарьлық бұранда кесу станогында да әлектрқозғалтқышы, беріліс механизмі және жұмыс бөлігі (кескіш, бұрғы, т.б.) болады.

Станокта ременді (1 – сурет, а), тісті (1 – сурет, б), рейкалы (1 – сурет, в)

берілістер қолданылады. Механикалық беріліс айналысының басты сипаты беріліс саны болып табылады. Ол механизмнің басты звеносы айналу жиілігінің жетекші звеносының айналу жиілігіне қатынасын көрсетеді, Ременді берілістерде беріліс саны, (передаточное число) и, жетекші шкив диаметрінің жетектегіі шкив диаметріне қатынасына тең болады, тісті берілістерде жетекші дөңгелектегі тістер саны  (z1)  жетектегі дөңгелек тістері саны (z2)   қатынасына тең. Беріліс саны былай  анықталады:

и = Dd,           и = z2z1,

1 – сурет. Токар станогында қолданылатын берілістердің түрлері:

а – ременді  беріліс, 1 – жалпы  көрінісі,  2 – кинематикалық  схемадағы таңбалануы;

D – үлкен  шкивтің диаметрі;

d – кіші  шкивтің диаметрі,

б – цилиндрлі  тісті беріліс (1 – жалпы  көрінісі; 2 – кинематикалық  схемадағы таңбалануы);

Z2 – үлкен  дөңгелектің тістерінің саны;

Z1 – кіші  дөңгелектің тістерінің саны);

в – рейкалы беріліс (1 – жалпы  керінісі; 2 – кинематикалық схемадағы таңбалануы).

В – 6  маркалы токар бұранда кесу станогының жалпы көрінісі, механизмдері және кинематикалық схемалары 2, 3, 4 – суреттерде  көрсетілген. Станоктың негізгі бөліктері: төменгі сол бөлігінде электрқозғалтқыш орнатылған станина, табан бөлік, бағыттаушы станина, алдыңгы топай, артқы топай, суппорт (2 – сурет). Алдыңгы топайда жылдамдьқ қорабы А орналасқан (2 – сурет). Ол жетекші біліктің айналу жиілігінің тұрақтылығы кезінде жетектегі біліктің (шпиндельдің) айналу жиілігінің өзгеруін жүзеге асыруды қамтамасыз ететін механизмді елестетеді. Ол электрқозғалтқыштан шығатын айналмалы қозғалысты ременді берілістің көмегімен ауыстырып қосатын тісті дөңгелектердің (3 – сурет) жүйесінен тұратын жылдамдық қорапшасьна жеткізеді.

1 – сурет

Жылдамдық қорабының алдыңғы жоғарғы қабырғасында жылдамдықты реттейтін тұтқалар (4, 5) орналасқан және оларды реттеу схемасы көрсетілген (2 – сурет).

Беріліс қорабы (Б, 2 – сурет) - бүл механизм жылдамдықты өзгертуге және кесу қүралының берілісін бағыттауға арналған. Ол әдетте алдыңғы топайдың теменгі бөлігінде орналасқан. Кескіштің дайындама өсінің бойымен әр түрлі жылдамдықта қозғалуын жүріс білігінің немесе жүріс винтінің әр түрлі айналым жылдамдығын (2-суреттегі 1, 2) басқару түтқаларының көмегімен жүзеге асыруға болады. Кескіштің жылжуының есептеуіне арнайы лимба қүрылғысы қарастырылған. Лимбаның қозғалатын дискасының бетінде белгі бөліктері, өлшем қүны түсірілген. Лимбаны айналдыру кезінде кескіштің жылжу өлшемінің бір бөлігін құн бөлігі ден атайды.

Суппорт (В, 2-сурет) кесу құралын немесе дайындаманы бекітуге және түтқалармен (6, 8) жылжытуға арналған жоғарғы салазкасында кескіш бекітетін тетік түтқасымен 7 орналасқан,

Суппорттың фартугы (Г, 2-сурет) кескішті жылжытуға арналған. Кескішті қол тұтқаның 15 көмегімен немесе жүріс білігі винтінің тұтқасын 13 айналмалы қозғалыстан ілгерілемелі қозғалысқа қосу арқылы механикалық жолмен жүргізеді.

2 – сурет.

ТВ – 6 токар бұранда кесу станогы: 1, 2 – жүріс білігі мен жүріс винтінің айналу жылдамдығын ауыстырып-қосатын тұтқалар; 3 – гитаралы механизмді ауыстырып-қосатын түтқа; 4 – шпиндельдің  айналу   жылдамдығын ауыстырып қосатын тұтқалар; 6 – суппорттың көлденең жылжуын қамтамасыз ететін тұтқа; 7 – кескіш бекіткіш тетігін бекітетін тұтқа;  8  - суппорттың  бойлық жүрісін қамтамасыз ететін тұтқа; 9 – пинольді бекітетін тұтқа;  10 – артқы  топайды  бекітетін тұтқа;  11 – пинольді жылжытатын маховик; 12, 13 – механикалық  берілісті басқаратын тұтқалар; 14 – кнопка; 15 – қол берілісті   жылжытатын   маховик;   16 – электрқозғалтқышты   қосып-ажырататын кнопкалар.

Артқы топай (Д, 2 – сурет) ұзын дайындамаларды бекітуте және кесу құралдарын орнатуға арналған. Ол бағыттаушы қаңқаның бойымен жылжып,  оған тұтқаның 10 көмегімен бекітіледі. Топайдың қаңқасының жоғарғы бөлігінде маховикпен 11 жылжытып және керекті тұрғыда тұтқамен 9 бекітетін пиноль орналасқан.

Станоктагы беріліс қозгалысын оның кинематикалық схемасымен бақылауға болады (4 – сурет). Дайындаманың негізгі айналмалы қозғалысы тізбекпен берілетін қозғалыс арқылы қамтамасыз етіледі: қозғалтқыш – ременді  беріліс – жылдамдық  қорабы – шпиндель – патрон  және дайындама. Сондай –ақ  беріліс – кескіштің  қозғалысы: қозғалтқыш – ременді беріліс – жылдамдық  қорабы – беріліс  қорабы – суппорт  фартугы – суппорт  пен кескіш.

Қазіргі кездегі өндірістік токарьлық бұранда кесу станогында бұрғылау, бұранда кесу, тесікті қашап кеңейту және басқа да токарьлық операцияларды орындауға болады. Осындай станоктарда көп жұмыс түрлерін орындауға болады. Мысалы дайындаманы және кескішті бекітуді, артқы топайды жылжытуды, механикалық жолмен орындайды. Берілген бағдарлама бойынша операцияларды өзі орындайтын (дайындаманы алып және бекітуді, құралды бекітуді, оны ауыстыруды, шпиндельдің айналу жылдамдығын ауыстыруды, бөлшекті жонуды, кесуді, тесуді және т.б.) автомат станоктар шығарылуда.

3 – сурет. ТВ – 6  токар бұранда кесу станогының механизмдері

Өндірісте токарьлық жұмыстарды токар мамандары  орындайды. Металл өңдейтін өндірісте токар мамандығы кең таралған мамандықтардың бірі.

Токар маманы станоктың құрылысын, техникалық сызбасының негіздерін,  станокты басқару тәртібі мен тәсілін, бақылау-өлшеу құралдарының түрлерін, кесу тәртібін, металдардың қасиетін, жұмысты орындау дәлдігін жоғарылату тәсілін білу керек.

Тапсырма. Токарьлық бұранда кесу станогының құрылысын зерделеу бойынша жұмыстарды орындау.

Жұмысты орындау тәртібі:

- станоктың моделін анықтап және оның белгілерін талдау керек;

- станокта: станинаны, жылдамдық қорабы мен алдыңғы топайды, беріліс қорабын, артқы топайды, фартукты, суппортты, кескіш бекітетін тетікті, жүріс білігін, жүріс винтін, шпиндельді керсету керек;

- центр сызығынан станинаның жоғарғы жазықтығының арақашықтығын өлшеп және центрдің биіктігін анықтау керек;    .

- центрлердің ең үлкен арақашықтығын (мм) анықтау қажет, ол үшін артқы топайды оң шеткі түрғыға жылжытып қойып, центрлердің ара қашықтығын өлшейді;

- шпиндельден өтетін ең үлкен металл өзекшенің (шыбықтың) диаметрін анықтаңыздар, осы мақсатпен шпиндель тесігінің ішкі диаметрін өлшеп, нәтижесін 0,98 – ге  көбейту керек.

Бақылау сұрақтары:

- Токар бұранда кесу станогыньщ негізгі  бөліктерін көрсетіңіздер және оларда орындалатын операцияларды атап беріңіздер.

- Станоктың негізгі бөліктерін және атқаратын қызметтерін түсіндіріңіз.

- Станоктағы бас қозғалыс пен беріліс қозғалысының реттілікпен жүруін кинематикалық схема бойынша бақылаңыз.

- Токар бұранда кесу станогыныц бұрғылау және ағаш токар станогынан айырмашылығы мен ұқсастықтарын атап көрсетіңіз?

№ 14   зертханалық  жұмыс. Токарьлық бұранда кесу станогын басқару.

Жұмыстың мақсаты:  Токарьлық  бұранда  кесу станогын  басқаруға машықтануды игеру.

Қолданылатын қүрал-жабдықтар. ТВ – 4, ТВ – 6 бұранда кесетін станоктар.

Теориялық мағлұматтар

Алдымен токар станокты жұмысқа дайындайды, оның биіктігін өзінің бойының ұзындығымен сәйкестігін тексереді.

Ағаш тұғырық төсенішті таңдап алғанда, оң қолды 90° бұрышқа игенде, алақан станоктың центрінен төмен болуы тиіс; көзбен салыстырғанда өстер центрінің арасы шамамен 450 мм болуы керек.

Содан кейін шебермен бірге патронды және суппортты жауып тұратын қорғау қорабының (қабының) дұрыстығын, жерсымның дүрыс жалғанғаны тексеріледі. Бүдан кейін станоктың барлық басқару тұтқаларын қосалқы тұрғысына орналастырады, ал артқы топайды станинаның оң шетіне жылжытып қояды. Суппорттың фартугын станинаның ортасына орналастырады.

Студенттердің есіне:

Шпиндельдің айналу жылдамдығын өзгертуді станоктың толық тоқтауынан кейін ғана орындайды;

Суппорттың фартугында кескіштің механикалық берілісі тоқтатқаннан кейін өзінің ықпалымен кішкене арақашықтыққа жылжуы мүмкін, сондықтан берілісті берілген өлшемнен сәл ерте тоқтату керек;

•	станоктың электрқозғалтқышын механикалық берілісті тоқтатқаннаи
кейін өшіреді.

Тапсырма. Токарьлық станогын жүмысқа қосуды орындау.

Бақылау сұрақтары:

1. Токарьлық бұранда кесу станогын жұмысқа дайындау ретін көрсетіңі

2.	Шпиндельдің айналу жылдамдығын қалай дұрыс өзгертілетіндігін көрсетіңіз. 3. Қолмен берілісті беру қандай жағдайларда қолданылады?

4. Механикалық беріліс қандай жағдайларда қолданылады?

№ 15   Зертханалық жұмыс. Бұранданы токарлық станокта қашап салу процессі

Жұмыстың мақсаты:   Бұранданы салу процессін зерттеу. Бұрандалық кескіштердің геометриясын іс жүзінде зерттеу. Бұранданы салуды машықтану.

Теориялық мағлұматтар

Бұранданы қашап салуға арналған негізгі инструмент ретінде бұрандалық кескіш пайдаланылады. Ол салынатын бұранданың берілген профиліне дәл сәйкестелініп қайратылуы тиіс. Бұл жағдайда (γ ═ 0) 0º С болуы керек. Кескіштің бұрыш профилі биссектрисасы Е салынатын винттің осіне перпендикуляр болады. Кескіштің кескіш ұстағышқа бекітіліп қойылуы арнайы шаблонмен 1а - суретте көрсетілгендей етіп  болуы керек.

1-сурет.

Жоғарыда көрсетілген талаптардан ауытқу бұранда профилінің өзгеріп кетуіне әкеліп соғады. Токарлық станокта бұранданы қашап салу кескішпен бірнеше қайтара өткел (проход) жасаумен жүргізіледі. Үш бұрышты бұранданы салуда әр өткелден соң кескішті беру (подача) мына тәсілдердің бірімен жүргізілуі мүмкін.

1. Кескішті бөлшектің осіне перпендикуляр беру, демек, көлденең берудің бағыты бойынша орындау. Бұл әдіс (2-суретті қара) қадамы 2 мм-ге дейінгі ұсақ бұрандаларды салу үшін қолданылады және бұранданың профилі бойынша бетінің таза болуын қамтамасыз етеді. Сонымен бірге кесу тереңдігі t = 0,02-0,05мм  болады.

2. Кескішті оның оң жақ кесуші жиегіне параллель беру (3-суретті қара). Ол үшін алдын-ала станоктың жоғарғы суппортын   бұрышқа бұрап, беруді суппорттың жоғарғы салазкасының винтін бұрай отырып, атқарады. Бұл жағдайда салынатын бұранда жібінің сол жағы таза болып шығады, ал оң жағы кедір-бұдыр болып, бұл тұс тазалауды қажет етеді. Жаңқалардың бөлініп шығуы оңай, сондықтан кесу (салу) тереңдігі  жоғары болуы мүмкін - t=0,1 + 0,2 мм, бұл әдіс негізінен қадамы 2 мм-ден жоғары бұрандаларды бастапқы

2-сурет

қашап салу кезінде  қолданылады.

3. Тереңдікке беру. Ол жоғарыдағы тәсіл бойынша жүргізіледі. (1

б-суретті қара), бірақ, оң алдыңғы бұрышты кескіш қолданылады. Алдыңғы бұрыштың болғанына қарай кесу процессі жағдайын жақсарады. (кесу күші азаяды, т.с.с.) және кесу тереңдігі басқа жоғарыдағы жағдайларға қарағанда әжептәуір жоғары болуы мүмкін( t=0,3-0,5 мм), ал бетінің  тазалығы айтарлықтай жоғары болып шықпайды. Сонымен бірге, кескіште алдыңғы бұрыш болғанына орай бұранда профилі өзгеше болады. Осындай себептерге байланысты бұл әдіс ірі бұрандалардың бастапқы кесулеріне ғана қажет.

Жұмысты орындау реті.

1. Бөлшек эскизімен танысу.

2. Қажетті кескіш инструментті таңдау және станокты бекіту оны бөлшектің өңделген бетіне шаблон жәрдемімен 1-суретте көрсетілгендей етіп, орнатады.

3. Сәйкес келетін өлшеу инструменттерін таңдау.

4. Бөлшекті өңдеудің маршруттық технологиясын жасау.

5. Станокты кесудің берілген режимдері бойынша баптау : жылдамдығы v=30 м/мин, s=0,015мм/айн.,  t=2 мм.

6. Бұрандалық кескішті 1-суреттегідей етіп шаблонмен орнату.

7. Станокты бұранданың қадамын 2,5 мм етіп, қашап салуға дайындау.

8. Бұранданы 1-ші әдіспен қашап салу - кескішті бөлшек осіне перпендикуляр беру (2-сурет), дайындалған бөлшекті бақылауға шеберге не оқытушыға тапсыру.

Есеп беру мазмұны.

Есеп беруде токарлық станокты кескішпен қашап салу тәсілдері қысқаша жазылады. Берілген бөлшекті өңдеудің маршрутты технологиясын кесуші және өңдеуші инструменттерін көрсетіп жүргізу.

Бұранданы қашап салудың қолданылған әдісін толық жазып көрсету.

Бақылау сұрақтары

- Станокта бұранда салу процессінің реті қандай?

- Бұранда ойып салушы кескішті сипаттап беріңіз.

- Бұранда салу кезінде қолданылатын режимнің параметрлері қандай?

- Маршруттық картаның жасалыну параметрлерін көрсетіңіз

- Бұрандалардың түрлері менпрофильдерін айтып беріңіз.

- Бұранда қадамы деген не?

- Бұрандалық қосылыстың қолданылатын жерлері

- Бұранда диаметрінің параметрлері.

№ 16   Зертханалық жұмыс. Металлдарды қысыммен өңдеу

Жұмыстың мақсаты :  Студенттерді металдарды қысыммен өңдеудің (шығару, штамповкалау) белгілі әдістермен            таныстыру

Теориялық мағлұмат.

Металлдарды қысыммен өңдеу деп фасонды бөлшектер мен дайындамаларды суық не ыстық күйде пластикалық деформациялаудың техникалық процессін айтады.

Қысыммен өңдеуде металлдың (қоспаның) бастапқы құрылысының өзгеруімен қатар, оның физика-химиялық және механикалық қасиеттері де өзгереді. Металлды қысыммен өңдеу үшін бастапқы дайындамалар не түсті металлдан жасаған әр түрлі өлшемді және массалы жазық және дөңгелек формалы үлгілер алынады.

Қысыммен өңдеу алдында дайындамаларды осы металлдардың пластикалық қасиетін жоғарылату мақсатында қыздырылады, нәтижесінде металлдың суық күйімен салыстырғанда  деформация кезінде қарсыласуы айтарлықтай (10-15 есе) азаяды.

Қысыммен өңдеудің температуралық интервалдары негізінен қоспалардың химиялық құрамына тәуелді, әр болатқа өз қыздыру температурасы сәйкес келеді. Өңдеудің бастап температурасы мына формуламен анықталады:

t б  = а × t балқу

Өңдеудің соңғы температурасының формуласы:

tс  = 0,7 × t балқу

мұнда:  t балқу – қорытпаның балқу температурасы,

а – температураның төмендеу коэфиценті (а = 0,85- 0,95)

Деформацияның температуралық интервалы қорытпалардың күйі диаграммасы бойынша анықталады.

Еркін шыңдау –металлдың орын ауыстыратын (жылжитын) қабаттары өзінің жолында кедергілер кездестірмей өңделу процессі . Шыңдау процессі кувалданың, балғаның жүйелі соққылауымен немесе пресстің қысымымен және т. б.  түрлі инструменттермен жүргізіледі.

Еркін шыңдаудың негізгі операцияларына кіретіндері: отырғызу (осадка), шөктіру (высадка), созғылау (протяжка), жаю (раскатка), қақтау, (прокатка), шабу (рубка), ию (гибка), ұсталық пісіру (кузнечная сварка) және бұрау.

Температуралық интервал

Металлдарды ыстық өңдеудің температуралық интервалдар кестесі

Кесте 1.

| Химиялық құрамы | Шыңдаудың, штамповкалау-дың басталу температурасы | Шыңдаудың, штамповкалау-дың аяқталу температурасы |
| --- | --- | --- |
| Көміртек ........ дейін 0,3 % 0,3-0,5 % | 1250-1200 1200-1150 | 800-850 800-850 |
| 0,5-0,9 % | 1150-1100 | 800-850 |
| 0,9-1,5 % | 1100-1050 | 800-850 |

1 - сурет.

1 - сурет.

Штамптаудың шыңдаудан айырмашылығы, мұнда металлдарды қысымдап өңдеу штамптарда орындалады. Штамп - металлдан жасалынған, ажыратылатын екі бөліктен тұратын форма, ол жиналған күйінде бұлақша деп аталатын бір не бірнеше ішкі қуыстардан құралады. Деформациялану кезінде металлдың ағуы штамптың ішіндегі қуыс қабырғалармен шектеледі.

Штамптаудан алынатын бұйымдардың өлшемдері өте дәлді, беттерінің сапасы жоғары және азғана әдіпті және дәлдік шекті болып келеді. Штамптардың материалдары ретінде 5ХНМ, 5ХГМ, 3х2 В8Ф және т.б. болатындар маркалы алынады.

Штамптар ашық және жабық болып келеді. Ашық штамптарда (облойная штамповка) штампталған бұлақшаның  айнала толық контурында арнайы облойлық жырашық бар, ол жіңішке саңылау арқылы шыңдалғыны (поковка) құрайтын қуыспен жалғасқан. Саңылау арқылы жырашыққа металлдың артық бөлігі шығарылады да  шыңдалғының контуры бойынша облой пайда болады. Жабық штамптарда металл шектелген жабық кеңістікте облой жасалынбай деформацияланады.

Еркін шыңдау және штамптау жабдықтары.

Қолмен шыңдау төстерде кувалда және басқа түрлі арнайы ұсталық инструменттер жәрдемімен орындалады. Пневматикалық шыңдаушы балғалар ұсақ шыңдалғыларды жасауға арналса, пневматикалық бу-ауа балғаларымен - орта шыңдалғылар, ал ауыр шыңдалғылар - шыңдаушы пресстерде шыңдалынып  істелінеді.

Еркін шыңдаудың технологиялық процессі

Бұл технологиялық процесс мына операциялардан тұрады: 1) бастапқы металдарды дайындау; 2) металлды шыңдау алдында қыздыру; 3) металлды балғамен не прессте шыңдау; 4) шыңдалғыны  ажыратып бөлектеу.

Металлды дайындау цехтың дайындау бөлімінде жүргізіледі. Шыңдалғы сызбасы бойынша дайындама не металл кесегі (слиток) таңдалынып алынады, сосын олардың беттеріндегі ақаулар алынып тасталынады, соңында өлшемдері бойынша кесіледі не сындырылады.

Дайындамалар ұсталық горнда, муфельдік пештерде қыздырылады. Қыздырылған ыстық дайындама балғаға не пресске қойылады. Шыңдалғыны дайындаудағы негізгі  қажетті құжаттар ретінде шыңдалғының сызбасы мен технологиялық картасы алынады. Шыңдалғының сызбасы дайын бөлшектің сызбасы бойынша кейінгі (шыңдаудан кейін) механикалық өңдеуге берілетін әдіп бұрышы, шыңдалғының номинальды өлшемдеріне берілетін дәлдік шектер  (напускілер) (шыңдалғаны дайындаудың дәлдігі) және шыңдалғының сыртқы кескінін оңайлату үшін өлшемдеріне қосымша шектер (металлдың болуы) ескеріліп беріледі. Алдымен дайын бөлшектің контуры жіңішке сызықпен сызылып алынып, сосын напускілер қойылады. Кейін шыңдалғы типіне қарай сәйкес кестелерден (ГОСТ 7829 не ГОСТ 7062-80) әдіптер мен дәлдік шектер тағайындалады. Бұдан соң бөлшектің контуры айналасында жуан сызықпен шыңдалғының контуры сызылады да өлшемдері мен дәлдік шектері қойылады.

Технологиялық картада мыналар көрсетіледі:

Шыңдалғының болат маркасы, дайындаманың өлшемдері мен салмағы, металлдың жұмсалу нормасы, негізгі, қосалқы және бөлшектеу операциялары , операцияларды орындау реті (онда негізгі және қосалқы инструменттер көрсетіледі), жабдық типі, дайындаманы қыздыру режимі, шыңдаудың қатты қызуы және соңы кезіндегі температуралары.

Технологиялық процесс картасын жасау шыңдалғының сызбасын жасаудан және шыңдалғының сызбасы бойынша дайындаманы таңдаудан басталады.Алынған шыңдалғыдан беттік ақаулар алынып тасталынады, бөтен қалдықтан, шлактан құмнан тазартылады, термиялық өңделеді. (күйдіріледі және нормализацияланады).

Ыстық көлемді штамптаудың технологиялық процессі

Бұл штамптау түрін қолдануда дөңгелек, квадратты, тік бұрышты және фасонды периодты прокат қолданылады.

Технологиялық процесс мына операциялардан тұрады: 1) бастапқы металлды дайындамаларға өлшеп кесу, 2) дайындамаларды қыздыру, 3) дайындамаларды штамптау, 4) дайындамаларды бөліктеу.

Штамптау процесінің негізгі құжаттары ретінде шыңдалғының сызбасы және технологиялық картасы алынады. Штамптар шыңдалғының сызбасы бойынша оның температуралық кеңею коэфиценті ескеріліп дайындалады. Шыңдалғының өлшемдері дайын бөлшектің сызбасы бойынша ондағы  әдіп, артық дәлдік шегі (напуск) және штамптаудағы ауытқулардың болуы және ГОСТ 7503-80-ге сәйкес штамптауға берілетін дәлдік шектері ескеріліп беріледі. Сосын шыңдалғы сызбасы бойынша технологиялық карта жасалады. Онда бастапқы материал (болат маркасы, қима, жеткізу түрі), қалдықтар (салмағы, өлшемдері), дайындама өлшемдері, бір шыңдалғы жасауға жұмсалатын металл шығыны, операциялар мен өтулер (переходы), жабдықтар, штамптар, инструменттер, қосалқы жабдықтар, температуралық режимдер көрсетіледі. Шыңдалғыларды дайындаудың технологиялық процессі ұзындықтары белгіленген дайындамаларды  кесуден басталады. Сосын дайындамаларды камералық не муфельді пештерде көрсетілген  температураға дейін қыздырылады. Оларды балғаға не пресске қояр алдында сыртын   бөтен қалдықтардан тазартып алады.

Кейін дайындамаларды бір не көп арықшалары бар штамптарда шыңдалғының кескіні мен өлшемдеріне қарай штамптайды.

Штамптаудың соңында шыңдалғыларды босату үшін облойды кеседі, тесіктерді ашады (пленкалар алынады), балқытады, термиялық өңдейді және сыртын тазартады.

Жұмысты орындау реті

- Берілген жұмыстың теориялық бөлімімен танысу.

- Еркін шыңдаудың негізгі операцияларының эскиздерін сызу (форма бойынша)

- Маркасы Ст.45 болатын  жасалған шыңдалғыны қыздырудың температуралық интервалын анықтау.

- Дайын бөлшек сызбасы бойынша шыңдалғыларды жасаудың технологиялық картасын жасау (форма бойынша).

- Дайын бөлшек бойынша ыстық көлемді штамптау үшін шыңдалғының сызбасын сызу.

- Шыңдалғы сызбасы бойынша штамптың эскизін сызып, штамп материалын тағайындау.

- Ыстық көлемді штамптау үшін арналған шыңдалғының технологиялық картасын жасау.

Есеп беру тәртібі

- Жұмыс тақырыбы: Металлдарды қысыммен өңдеу (шыңдау және штамптау)

- Еркін шыңдаудың негізгі ұсталық операциялары.

Кесте

|  | Операцияның атаулары | Эскиздер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отырғызу (шөгу) |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

3. Шыңдалғыларды қыздырудың температуралық интервалы:

Қысыммен өңдеудің бастапқы  температурасы :

t баст = а × tбалқ

Қысыммен өңдеудің соңғылық температурасы

t соңғы = а × tбалқ

мұнда tбалқ  -болаттың балқу  температурасы

а - температураның төмендеу коэфиценті

(А= 0,85 - 0,95)

Дайын бөлшек сызбасы                                              Шыңдалған сызба

2 – сурет.

5. Шыңдалғыны жасаудың технологиялық картасы.

| Операцияның және өтудің атауларыы | Қолданылатын инструменттер мен жабдықтар | Операция не өту эскизі |
| --- | --- | --- |

6. Штамп эскизі.

7. Шыңдалғыны жасаудың (штамптау)технологиялық картасы.

| Операцияның және өтудің атауы | Қолданылатын инструменттер мен жабдықтар | Операция эскизі |
| --- | --- | --- |

Бақылау сұрақтары

- Штамптау дегеніміз не?

- Еркін шыңдау процессін түсіндіріңіз

- Суық және ыстық көлемді штамптаудың артықшылықтары мен кемшіліктері

- Шыңдап қыздырудағы температуралар интервалы қандай?

- Технологиялық картаға енетін процесстер мен құралдарды атаңыз

№ 17  Зертханалық жұмыс

Электр доғасымен дәнекерлеу технологиясы.

Жұмыстың мақсаты: Әр түрлі бағыттарда білікше – жіктерді дәнекерлеу, (мысалы: квадрат, шеңбер немесе эллипс еріту) және олардың ішіне аттары жазылады.

Теориялық мағлұмат

Металды электр доғасымен пісіру деп дене молекулаларының қозғалыс күштеріне негізделген, бөлшектердің аздаған аумағын қыздырып, пластикалық күйге жеткізіп және балқытып қосатын ажырамайтын қосылысты айтады. (1- сурет). Металдар жиектері (3) мен электрод (1) ұштары арасындағы пайда болған қажетті зор жылу электр доғасы (2) болып табылады. Доғаны қыздыру үшін электродтар шамалы уақыт тұйықталып алыстатылады. Тұйықталған кезде электродтардың ұштары қызып, алыстатылғанда доға пайда болады. Сұйық металл араласа отырып металдар арасындағы тоғысқан жерді толтырады және суынған соң (4) пайда болады.

Ток көзінің теріс плюсімен жалғанған электродтанбос электрондан ұшып шығып ток көзінің оң плюсімен жалғанған электродқа қарай ұшу жолында электродтар аралығындағы газ молекулаларымен соқтығысып, оларды иондайды. Пайда болған зарядты бөлшектер электрдтар арасындағы электр өрісінде үдеп, белгілі кинетикалық энергиямен электродтарға соқтығады. Соқтығысу процесінде иондармен электрондардың кинетикалық энергиясы жылу, жарық энергияларына айналады. Доға энергиясының 60 -70 проценті металды қыздыруға жұмсалады, 30-40 проценті сыртқы ортаға таралып шығынға ұшырайды, ал доға температурасы 6273 - 8273 К-ге жетеді.

Көмір электродтар катоды 3473 К-ге, анды 4173 К-ге дейін және темір электродтар катоды 2673 К-ге, аноды 2873 К-ге дейін қызады. Болатты электродпен пісірген кезде, қажетті жоғарғы сапада пісіру үшін тұрақты жану доғасының ұзындығы электродтың 0,6-0,8 диаметіріне тең болуға тиіс. Пісіру орнына барлық металдан 90 процентке дейін балқыған электрод ағылады, ал қалған 10 проценті жолшыбай шашырауына, булануына және тотығуына  байланысты пісіру ваннасына жетпейді.

      - – сурет .

Металды пісіру арқылы біріктірудің өндірісде мынадай негізгі түрлері қолданылады. (2 - сурет): тоғысу – а;   айқастыру – б;  қос табанды таврлы – в; бұрыштық қосу – г; және өрнеулік жиекпен қосу -д;

2 - сурет

Доғамен пісіру үін көмір немесе графидті электродтар қолданады және олардың ұзындығы 200-300 мм, диаметрі 8-30 мм аралығында болуы тиіс. Мұндай электродтар металды тұрақты токпен пісіргенде пайдаланылады. Графиттен жасалған электродтардың сапасы көмірден жасалған электродтарға қарағанда жоғары және олар үлкен токқа шыдап ұзақ қызмет етеді.

Метал электродтар пісірілетін металдың химиялық құрамына, қасиетіне және қолданылатын жеріне байланысты болат, шойын, мыс, жез, қола және сол сияқты металдар мен қорытпалардан жасалады. Мұндай электродтардың ұзындығы 500 мм-ге дейін және диаметрі 1-12мм болып келеді. Ашық электродтар өте сирек пайдаланылады, өйткені олар сапалы жапсаралуды қамтамасыз ете алмайды. 0,1-ден 0,25 мм-ге дейінгі жұқа жабық электроды тұрақты жану доғасын қамтамасыз етеді (борлы сылақ, жалғаулық – суық шыны). Қалыңдығы 0,6 мм-ден жоғары қалың сылақты электродтар механикалық қасиеттері үлкен пісіру жапсарын алу үшін қолданылады. Қалың сылақты электродтар сылағының құрамына мыналар кіреді: ионтүзгіш заттар (бор); шлак түзгіш заттар (каолиндер); газ түзгіш заттар (алюминий, ферромарганец); легірлеуші заттар (ферросилиций, никель, феррохром және т.б) және байланыстырушы заттар (сұйық шыны).

Электродпен бірге балқитын металл сапалы жапсары жіктерді біркелкі жабатын шлакқа өтеді. Шлактың болуы азот пен ауа оттегі әсерінен жіктерді сақтаудан басқа балқытылған металды жайлап суытады, бұл еріген газдарды толық ажырауын және жіктің тығыздығын көтеруді қамтамасыз етеді. ОММ-5 маркалы сылақтарды көп пайдалануға болады, бұл пісіру қосылыстарының механикалық қасиетін жоғарылатуды қамтамасыз етеді (марганец рудасы -21 процент, дала шпаты – 13 процент, титан концентраты – 37 процент, ферромарганец – 6-8 процент, крахмал -9 процент, сұйық шыны – 12-14 процент). ЦМ-7С маркалы электродтар үлкен жылдамдықпен металды пісіреді, ал МТ маркалы электрод жұқа қабырғалы бұйымды пісіруді қамтамасыз етеді. Легірленген болатты пісіргенде, 15М және басқа маркалы болаттардың шыбықары пайдаланылады.

Көбінесе тұрақты токпен металды балқитын электродпен пісіргенде доғаны тұтату күрделі емес, ал айнымалы токта ол, ток көзіндегі төменгі кернеуге байланысты, кейбір қиыншылық туғызады, және пісірушінің шеберлігін қажет етеді. Пісіру доғасын тұтату техникасы (3 - сурет) қысқа аз уақыт тұйықталуды береді және электр тогынан айыру үшін тез ажыратуға әкеледі. Токқа қосылған электрод төменге түсіріліп бұйыммен жалғастырылады, содан кейін артынша тартып алып, оны металдан 3-4 мм қашықтықта ұстайды. Сол кезеңде экстраток пайда болады, бұл доға аралығын иондайды. Электродтың ұшын бұйымнан берілген бір қашықтықта ұстай отырып, тұрақты жану доғасын алады.

а)                         б)                      в)                   г)

3 – сурет.

Бұйымнан электродты ақырын тартып алғанда, оның ұшы мен метал бұйымның бөлік арасы Джоуль заңы бойынша қатты қыза бастайды, ал электродты металға бассақ, онда олар бір-біріне пісіріледі. Мұндай көріністі «жабыса қату» деп атайды. Электродты өте тез ажыратқанда электр тоғының өрісі түйіскен жерді қыздыруға және доға аралықты иондауға үлгере алмайды, осының әсерінен доға жанбайды.

Доғаны жағудың ең дұрыс жолы, электродты бір шама қашықтықта ұстап, бұйымның бойымен тербелмелі қозғалыс жасай отырып шағу керек. Сол уақытта ток өрісінен шыққан ұшқын доғаны тұтатуға мүмкіндік туғызады. Жанған доғаны ұстап тұрып (яғни электродтың диаметірінен аспайтын біршама қашықтықта ұстап), металдың бірінші тамшысы ағуына мүмкіндік беру керек. Бірінші тамшы ағу, біртіндеп ұлғая сорғалап ағу түрінде шығады (бұл жағдайды киноға шапшаң түсіріп алу кадірінде анық байқауға болады).

Одан әрі алынған ток жүйесіне байланысты метал электродтың ағуы не сорғалап, не тамшылап шығады.

Доғаны тұтатқан соң, барлық уақытта оның ара қашықтығын тұрақты ұстап отыру керек.   Доғалар ұзын және қысқа болып екіге айырылады. Ұзын доғада, электрод ұшындағы ісінген тамшы сұйық ваннаға үзіле түсе отырып, оттегі мен ауа азотынан тұратын доғалы аралықтан өтеді. Сол себептен метал тамшысы тотықтана, нитраттана және шапылдана отырып төгіле, өзінен-өзі бұйымның балқытылған металына қалады. Мұндай жағдайда жапсардың сапасы төмен болады. Қысқа доғада электрод ұшындағы ісінген тамшы, балқытылған металл ваннасымен қосылады және молекулалы керілу бетінің орнына ұзына бойлы электродтың ерітіндісі – жапсар пайда болады. Электрод үздіксіз балқытылса, онда доғаның ұзындығы тұрақты болу үшін оны төменге беру керек. Сондықтан, қысқа доға металдық жапсап жоғары сапада болуын қамтамасыз етеді. Ерітінді жапсардың сыртқы көрінісі қысқа доғада және токтың бірқалыпты жүйесінде кратермен аяқталатын дұрыс формалы қабыршақты білікше болады. Ал ұзын доғада білікше бұрмаланып беріледі.

Пісіру жапсары дұрыс жүргізіліп, ол сапалы болу үшін электродты тік бағыттан, қозғалу бағытына қарай 15-20 бұрыш жасай ұстайды (4 сурет). Электрод жапсар сызығы бойымен ілгерілмелі қозғала отырып,ол жапсарға перпендекуляр бағытта тербелмелі, айнымалы қозғалыс жасайды.

4 - сурет

Металдарды әр түрлі пісіріп қосқанда электродтың қозғалу жолы  4-суретте көрсетілген: а) тоғыстырып немесе қос табанды (таврлы) қосуды екінші және келесі жапсарларды орындау кезінде; б) үшбұрыш өңдеу жиектерінде таврлы немесе тоғыстырып қосқанда қолданылады; в) металдың әр түрлі қалыңдығында пісіру кезәнде пайдаланылады. Көп қабатпен пісіргенде, әр келесі жапсар алдындағы жапсарды шлактан тазалағаннан кейін төселеді. Пісірілген жапсарларды электродпен тербелмелі  көлденең қозғалыссыз орындайды. Вертикаль жапсарды пісірілетін металдың қалыңдығына байланысты төменнен жоғары немесе жоғарыдан төмен қарай орындайды.  Қалыңдығы жұқа болаттарды жоғарыдан төмен қарай пісіреді.

Еріту жұмыстары жай уақытта детальдардың тозған бөлімдерін бұрынғы қалпына келтіру мақсатымен орындалады. Бұл жағдайда ерітінді бір және көп қабатты болып келуі мүмкін. Мұндай ерітіндіге жапсардың тығыздығы бойынша жоғары талап қойылады. Қуыс немесе саңлау ерітілген детальдардың жарамсызына әкеліп соғады. Ерітілген қабаттың тығыздығын көтеру үшін ерітінді білікшеледі былай қолданылады: әр келесі білікше ерітіндісін, оның алдындағы білік енінің  1/3 бөлігіне сәйкестетіп қайта жабады. Келесі қабаттарды, біріші тазалап болған соң, алдыңғыларға қарағанда перпендикуляр бағытпен балқытады. Айнымалы дене беттерді балқыту үшін көбінесе токорлық станокты және балқытуды винтті сызықтар бойынша жапсардың енін шартты түрде сақтай отырып, алдыңғы білікшені келесімен жабыстыра жүргізеді.

Жұмысты жүргізу тәртібі

1. Ерітуді жалпақ тілікті бұрмай жүргізу керек. 2. Айнымалы немесе тұрақты токты таңдап алу электродтың маркасына және сәйкес жүргізіледі. 3. Электродты тік бағыттан оның қозғалу бағытына қарай  15-20° жасай ұстайды. 4. Жапсар білікшесін жалпақ тіліктің шетінен 20мм қашықтықта төсейді. 5. Еріту заттарын квадратты, шеңбердінемесе элипсті еріткеннен кейін жүргізеді.

Жасалған жұмыс бойынша есеп беру: 1) сырттай (көзбен шолып) бағалап алынған қорытындыларды сипаттай отырып, жұмысты бейнелеу; 2) пісіру ережесін сипаттау керек.

1- кесте.

| Электрод маркасы | Электрод диаметрі, мм | Аппарат түрі | Орны | Электр желісіндегі кернеу, В | Жұмыс тогы, А | Жұмыс кернеуі В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Бақылау сұрақтары

- Электр доғасымен пісіру деген не?

- Электр доғасы пайда болғандағы физика-химиялық процессті түсіндіріңіз

- Қолмен дәнекерлеу процессіндегі қолданылатын құрылғылар

- Электродтардың түрлері, сұрыпталынуы.

- Дәнекерлеудегі жапсарлардың түрлері.

- Дәнекерлеудің түрлері

- Металлдарды біріктіріп дәнекерлеудің түрлері

№ 18   Зертханалық жұмыс. Газ жалынымен балқыту

Жұмыстың мақсаты:  Машина бөлшектерінің беттерін газ жалынымен еріту әдісі бойынша қайта қалпына келтірумен және беріктендірумен танысу. Цилиндрлік және жазық беттерді қайта қалпына келтіру үшін қаптап  ерітудің негізгі әдістерін үйрену.

Теориялық мағлұмат

Газбен қаптап еріту – бұл балқытып дәнекерлеудің бір түрі болып саналады, ол негізгі материалдың бір бөлігінің және присадкалық материалдың оттегіде жанған газдың жоғары температурада балқытылуымен сипатталады. Сондықтан газбен қаптап ерітуді газды дәнекерлеудің теориялық сипатталуымен де түсіндіруге болады («Газбен дәнекерлеу» атты зертханалық жұмысты қара). Мұнда қойылатын жалғыз шарт - қаптап ерітуде негізгі металлдың балқуы аз тереңдікте болуы қажет. Сондықтан қаптап ерітуді Линд тәсілімен және жылдамдықты  (жүрдек) дәнекерлеу әдісіменмен орындайды. Бұл әдісте соплосы үлкен диаметрлі горелканы пайдаланады. Металлды қыздыру көміртектенетін жалынмен жүргізіледі.

1-сурет. Газды жалынмен қаптап ерітуді горелка соплосы алға бұрыш жасап жылжытып орындау схемасы.

1- присадка материалы,           2- қаптап еріту бағыты,

3- горелка соплосы,                  4- жалынның өзегі

Газбен қаптап балқытудың негізгі ережелері.

1. Бөлшекті берілген температураға дейін алдын- ала қыздыру, ал ірі бұйымдарды қаптап балқыту кезінде материалдың негізгі температурасын 400-500° С – та ұстап тұру үшін артқы жағын да қыздырып отыру қажет.

2. Балқытылатын бет горизонталь тұруы тиіс.

3. Жалынның өзегі мен негізгі металлдың арасы 3 мм болуы тиіс.

4. Балқыту көміртектенетін жалынмен орындалады.

5. Балқытылған металлды беру және оны балқыту тек негізгі металлдың беті терлегенде ғана бастайды.

6. Присадкалық сымды дәнекерлеу ваннасына жақын  ғана ұстап тұру қажет, тек ваннаның ішіне енгізуге болмайды.

7. Қаптап балқыту негізінде горелка мен присадка сымының орны 1-суреттегі схемаға сәйкес болуы қажет.

8. Қаптап балқытудан кейін жұмсартуды (отпуск) орындайды, ол металлдан ішкі кернеулерді босату үшін қажет. Жұмсарту температурасы балқытылған және негізгі металлдың химиялық құрамына және қаптау қабатының қасиеттеріне байланысты тағайындалады.

Газбен балқытып қаптаудың артықшылықтары.

- Негізгі металдың аз мөлшерде балқытылуы.

- Ұсақ бөлшектер мен күрделі формалы бөлшектерді қаптап балқыту мүмкіндігі.

- Бұйымның алдын-ала қыздыру және кейінненжәйлап суыту жұмыстарына байланысты саңылаулардың өте аз болу ықтималдығы.

- Дәнекерлеу жабдығының құны төмен болуы.

Кемшіліктері

- Үлкен салмақты бөлшектерді қаптап балқытуда жұмыс өнімділігі төмен.

- Бұл жұмыс түрін орындауға жоғарғы дәрежелі дәнекерші қажет.

Материалдар.

Зертханалық жұмысты орындау үшін мына материалдар қажет:

- диаметрі 25-40 мм, ұзындығы 200-250 мм болатын конструкциялық болаттар Ст.30, Ст.45, Ст.3 және т.б цилиндірлік дайындамалар (1данасы – 1 студентке)

- өлшемдері 200 × 200 мм² –тан аспайтын өлшемдері бар жоғарыдағы көрсетілген болат материалды жазық бетті дайындамалар.

- присадка материал: болат (дәнекерлеуші) сым.

- кальций карбиді (1 сабаққа-1 кг)

- су.

- кей кезде пропанды баллон.

Құрал –жабдықтар мен қосымша аспаптар.

- ацетиленді  генератор –ГВД-0.8 (не МГВ-0.8, не АСМ-1-66):

- редукторы  бар оттегілік баллон (редуктор РК-53, не КВД -25)

- газбен дәнекерлегіш горелка «Москва» не ГС-3

- рукавтар (шлангілер)- ұзындығы 8-20 м (техника қауіпсіздігін сақтау үшін

кемінде 8м болуы тиіс)

Жұмысты орындау тәртібі.

- Қаптап ерітуге арналған дайындамаларды әзірлеу.

- Газбен дәнекерлеуге арналған құрылғыны жинау және газ бен оттегінің жұмсалуын реттеу.

- Цилиндрлік және тегіс дайындамаларға  қаптап балқыту.

- Қаптап балқытылған дайындамаларды жұмсарту режимін таңдап, жұмсартуды жүргізу (30 мин) және орындалған процессті  жазу.

- Балқыту сапасын бақылау және алынған беттің  қаттылығын өлшеу.

- Газды жалынды қаптап балқытудың технологилық картасын жасау.

- Есеп беруді әзірлеу.

Есеп беру мазмұны.

1. Жұмыстың аталуы мен мақсаты.

2.  Газды жалынмен қаптап балқыту жайлы  негізгі мағлұматтар.

3.  Қаптап балқытудың технологиялық картасы(1 кесте).

4.  Жұмыс бойынша қорытынды жасау.

1 кесте

| Бөлшектің эскизі |  |  |  | технология атауы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Құрастырған |  | тексерген |  |  | бекіткен |  |
|  |  |  |  | А.Ж.Т |  | А.Ж.Т. |  |  | А.Ж.Т. |  |
|  |  |  |  | Қолы |  | қолы |  |  | қолы |  |
|  |  |  |  | Жасаушы ұйымның аталуы |  |  |  |  |  |  |
| № | Операцияның аталуы | Жабдық-тар | тетіктер |  | Материал және оның шығымы |  | режим |  |  | Сапаны бақылау |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |

Бақылау сұрақтары.

- Көміртектендіретін жалынды қалай алуға болады?

- Ацетиленді алудың мәні қандай?

- Ацетиленді газогенератордың құрылымы мен жұмысы

- Факелдің (шырақтың) структурасы және оның зоналарындағы температура

- Металлдың ацетиленді – оттегілік жалында балқытылғанда орындалатын  процесстер.

- Металдардың пісірімділігі. Қандай металдар нашар пісіріледі, неліктен?

- Қаптап балқытуда ішкі кернеулердің пайда болу себептері және оларды азайту қажеттілігі.

- Қаптап балқытудың  сапасын қалай бақылайды?

- Газбен қаптап балқытудағы негізгі ережелер.

- Газды баллондар (О2, С2 Н2, С2 Н4,) және газогенераторларды қолдану кезіндегі еңбек қауіпсіздігін сақтау  ережелері.

№19 зертханалық жұмыс. конструкциялық  материалдарды  Газбен  дәнекерлеу және оттегімен  кесу

Жұмыстың мақсаты:  Газбен дәнекерлеу, оттегімен кесу жұмыстарының технологиясын және жабдықтарын оқып үйрену.

Теориялық мағлұмат

Газбен кесу.

Газбен дәнекерлеу тәсілі оттегіні, сутегіні және ацетиленді өндірістік жағдайда  өндіру басталған уақытта қолға алына басталды. Бұл процессті орындау қарапайым, қолданылатын құрылғылары арзан болып келеді, дәнекерлеу газдар   (ацетилин - С2 Н2, сутегі - Н2, табиғи газ - СН2)  қоспасының оттегімен араласа жануының нәтижесінде бөлінген жылумен  атқарылады.

Өндірісте дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуде көбінесе ацетилен қолданылады, ол кальций карбидінің  сумен араласқан кезде бөлініп пайда болады.

СаС2 + 2Н О2 =Са(ОН)2  + С2 Н2 + О

Ацетилен стационарлы және жылжымалы газогенераторларда алады. Дәнекерлеу кезінде ацетилен осы генераторлардан  немесе ақ түске боялған металл баллондарда жеткізіледі, онда қоспа ацетон ерітіндісі ретінде 15-16 атм. қысымда сақталынады.

дәнекерлеу жалынын алу үшін қажетті оттегіні ауадан алып оны -183 оС-қа дейін суытады.

Дәнекерлеу постына оттегі құбыр бойымен 5-16 атм. қысыммен жеткізіледі, сонымен бірге сыйымдылығы 6000 литр, қысымы 150 атм және тазалығы   98,5 -99,5% түрде көк түсті баллондарда әкелінеді.

Газдар редуктор жәрдемімен дәнекерлеу шілтеріне (горелка) беріледі. Шілтер  оттегі мен жанғыш газды дұрыс араластыруға, ыстық қоспаны дәнекерлегіш жалынға жеткізуге және қажетті қуатты тұрақты жалын алуға  арналған. Жұмыс істеу принципіне қарай олар инжекторлық және инжекторлық емес (орта және жоғары қысымды) шілтерлер болып бөлінеді. Өнеркәсіпте кеңінен қолданылатыны – инжекторлық шілтерлер.

Шілтерді жағу үшін  алдымен оттегігі баллонының вентилін ширек айналымға ғана бұрайды, сосын ацетилен вентилін ашады да шілтердің ұшынан шыққан газ қоспасын жағады. Содан кейін дәнекерлеу жалынын реттеуге кіріседі, ол үш зонадан тұрады: I – зонада (ядро) температураның газ қоспасының жану температурасына дейін біртіндеп көтеріліп қызады, II – дәнекерлеу зонасы, ацетиленнің жануы: С2 Н2 + О2 = 200+ Н2 реакциясы орындалады, ал III- зонада (факел) ацетиленнің атмосфералық оттегінің әсерінен жанып аяқталу процессі жүреді

200+Н2 + 3/202 =2002 + Н2 О

Ацетиленнің толық жану реакциясы нәтижесінде көмір қышқыл газы мен су буы пайда болады:

С2 Н2 +5/2 02 = 200 + Н2 О +О

Газды жалын қалыпты (О2/С2Н2=І), қышқылдаушы (О2/С2Н2І) және көміртектеуші (О2/С2Н2І) болуы мүмкін.

Газбен дәнекерлеу технологиясы

Газбен дәнекерлеу төменгі, вертикальды және төбелік (потолочный) орындарда жүргізілуі мүмкін. Газбен дәнекерлеудің негізгі екі тәсілі бар, олар сол жақты және оң жақты тәсілдер.

Сол жақты дәнекерлеу (1 - сурет)- кең таралған әдіс, негізінен тез балқитын материалдардан жасалынған жұқа бөлшектерді дәнекерлеуде қолданылады. Мұнда шілтерді оңнан солға қарай жылжытып отырады, ал присадкалық сымды жалынның алдыңғы тұсында  ұстап тұрып жылжытады, ал шілтер жапсардың әлі балқымаған жеріне бағытталуы тиіс.

Оң жақты дәнекерлеу (2 - сурет) – шілтерді солдан оңға қарай алып жүргізеді, ал присадкалық сымды шілтердің соңынан жылжытып отырады. Жалынды сымның ұшына және балқыған жерге бағыттайды. Мұндай әдіс қалыңдығы 5 мм –ден жоғары металлдарды балқытуда қолданылады. Бұл оң жақпен дәнекерлеу әдісінде жылудың дұрыс пайдалануына қарай ол тиімді және өнімді деп есептеледі.

Газды кесу кезінде присадкалық материалдың диаметрі (d) сол жақты дәнекерлеу кезінде d = l+I, ал оң жақты кесуде  d = l, мұнда l – дәнекерленетін материалдың қалыңдығы, мм.

Оттегілік кесу

Оттегілік кесу деп материалдың таза отегі ағысында жану қабілеттілін айтады.  Металл жағдайында темірдің оттегіде жануы мына реакция бойынша жүргізіледі:

3Fe+2O2 =Fe3O4+Q

Материалдың жану температурасы оның оттегіде тұтану температурасынан жоғары болғанда газда жануы болады және пайда болған тотықтардың температурасы материалдың жану температурасынан төмен және сұйық аға алатын болуы тиіс.

Кесудің негізгі үш түрі бар: бөліп кесу, беттік кесу және оттегілік найзалап кесу. Кесу қолмен не машинамен орындалуы мүмкін. Қолмен кесуде  УР типті әмбебап резак қолданылады. Газды резактың  шілтерден айырмашылығы, мұнда оның мундштугында таза оттегі жүретін канал бар.

Оттегілік бөліп кесу технологиясы.

Оттегілік бөліп кесуде бөлінетін материалды арнайы ұлтанға қояды, горизонталі бойынша өлшенеді, сосын кесу сызығын тазалайды. Одан кейін материалдың бетінде кесетін бөліктерінің контурларын бормен не чертилкамен белгілейді.

Сыртқы және ішкі мундштуктердің нөмірлерін материалдың қалыңдығына қарай резак паспортына сәйкес алады (1 – кесте). Сосын резактағы  жалынның тұрақтылығын білу мақсатында  қоспаны жағып көреді. Кесуді негізінен материалдың жиегінен бастайды. Материалдың кесетін жерін қыздырып алады, сосын кесетін оттегі ағынын жібереді де артынша резакты кесу сызығы бойымен жылжыта бастайды.

Кесу режимі

Кесу режимінің негізгі көрсеткіштері - кесуші оттегінің қысымы және кесу жылдамдығы. Бұл көрсеткіштер негізінен кесілетін материалдың қалыңдығына байланысты анықталады. Қолмен кесу жылдамдығы мына формула бойынша анықталады

ν= 40000/(50+ℓ), мм/мин,

мұнда ℓ - кесілетін материал қалыңдығы, мм.

Қолмен кесуде қарапайым жәрдемші құралдарды пайдаланған дұрыс: резакқа арналған тіректі арбаша, циркуль, бағыттаушы сызғыштар және т.с.с. Осы керек – жарақтарды қолдану резактың қозғалысын біркелкі етеді, ал  соның арқасында  кесу кезінде  түзу және таза жиектерді алуғк болады.

1 кесте.

«Пламя – 62» инжекторлық резактың техникалық сипаттамасы

| Көрсеткіштер | Кесілетін материалдың қалыңдығы, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3-6 | 6-25 | 50 | 100 | 200 | 300 |
| Мундштук нөмірі: ішкі сыртқы | 1 1 | 2 1 | 3 1 | 4 2 | 5 | 5 |
| Оттегі қысымы, , кгс/см2 | 3,5 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 11 | 14 |
| Шығын, м3/сағ.: оттегі ацетилен | 3 0,6 | 5,2 0,7 | 8,5 0,8 | 18,5 0,9 | 33,5 1,0 | 42 1,2 |
| Кесетін жердің шамамен алғандағы ені, мм | 2,0-2,5 | 2,5-3,5 | 3,5-4,5 | 4,5-7 | 7-10 | 10-15 |
| Кесу жылдамдығы, мм/мин | 550 | 370 | 260 | 165 | 100 | 80 |

Жұмысты орындау тәртібі

- Оқу шеберінен газбен дәнекерлеуге  және оттегілік кесуге қажетті материалды алып, оларды жұмысқа дайындау. Дәнекерлеу  және кесу режимін таңдау.

- Сол жақ дәнекерлеу мен оң жақ дәнекерлеу тәсілдерін пайдаланып материалдарды жиектерін өңдемей түйістіріп қосу.

- Материалды ойып алынатын бөлшектің сызылған контуры бойынша бөлшектеп кесу.

- Плакат және ұсынылған өдебиет бойынша газбен дәнекерлеудің және оттегілік кесудің принципиальды схемаларымен танысу

- Газбен дәнекерлеуде және оттегілік кесуде қолданылатын газдармен және аппараттармен танысу.

- Газбен дәнекерлеу және оттегілік кесу операцияларын орындаудағы техника қауіпсіздігі ережелерімен танысып меңгеру.

- Жұмыстардың орындалу технологиясын мұқият көріп, меңгеріп алу.

- Есеп беруді дайындау- онда сызбаларды және газбен дәнекерлеу мен оттегілік кесудің орындалуын жазып корсету.

Есеп беру мазмұны

  - Жұмыстың орындалуын сырттай бақылауды жазбаша көрсету.

  - Қолмен бөліктеп кесудегі кесу өлшемдері мен жылдамдығын анықтау.

  - Оттегілік кесу мен дәнекерлеу посттың схемаларын сызу.

  - Газбен дәнекерлеу және оттегілік кесудің мәнін жазу.

Газбен дәнекерлеу мен кесу кезіндегі

техника қауіпсіздігін сақтау негіздері.

Дәнекерлеу жұмыстарын орындауға тек техника қауіпсіздігі ережелері бойынша техминимум тапсырған тұлғаларға  ғана рұқсат етіледі. Дәнекерлеу жұмыстарын өрт қауіпті және тез тұтанатын материалдар (бензин, керосин, мақта, мата және т.с.с.) жанында жүргізуге болмайды. Материалдарды жалынмен өңдейтін бөлмелерде зиянды газдарды аластатын вентиляция болуы тиіс. Мырыш, жез, қалайы, қорғасынды дәнекерлеуде, түрлі- түсті металлдарды кесуде міндетті түрде маска (респиратор) киіп, осы материалдардан бөлінетін зиянды булардан сақтану қажет.

Қалыңдығы жоғары материалдарды кескен кезде ыстық ауаның кесушіге кедергі жасамасы үшін ұзын трубкалы резактарды пайдаланған дұрыс. Ацетиленді генератор тек желдетілетін көлемі 60 м3 – ден жоғары бөлмеде орнатылуы тиіс және ондағы температура 5о С  -тан төмен болмауы керек, себебі аппарат ішіндегі  су қатып қалуы мүмкін.

Толтырғыш қорап (корзина) секциясын шамадан тыс толтыруға және паспортта көрсетілмеген карбид грануляциясын қолдануға болмайды. Баллондарды тасымалдауда, артуда және түсіруде құлатып алмау керек және бір-біріне соқтығысуынан сақтау қажет.  Баллонның редукторы оттегі қысымын жұмыс қысымы шегінен  төмен екенін көрсетіп  тұрса, бұл баллонды жұмысқа пайдалануға мүлдем рұқсат етілмейді.

Шілтердің жалыны газбен қамтамасыз ететін тұстан қарама-қарсы жаққа бағытталынуы тиіс.

Жанып тұрған шілтермен не резакпен жұмыс орнынан  тыс жерде жүруге болмайды.   Жұмыс кезіндегі үзілістерде шілтер (резак) жалыны өшірілуі тиіс, ал вентильдер толық жабылуы керек.

Жанғыш газдар мен оттегінің аққаны, кемігені анықталған жағдайда тез арада жұмыс тоқтатылуы қажет, барлық ақаулар жөнделіп, бөлме желдетілуі керек.

Бақылау сұрақтары.

- Газбен дәнекерлеу мен оттегілік кесудің халық шаруашылығындағы ролі.

- Газбен дәнекерлеу мен кесудің мәні.

- Газбен дәнекерлеу мен оттегілік кесудегі қолданылатын аппаратура және материалдар.

а)                                                                   б)

1-сурет.  Дәнекерлеу әдістері

а) сол жақты дәнекерлеу; б) оң жақты дәнекерлеу

№20 зертханалық жұмыс. Слесарлық жұмыстарды орындау.

Қолданылған әдебиеттер

  - В.П. Батов. Токарные станки. – М.: Машиностроение, 1978. -152с.

  - А..Қ.Омаров. Конструкциялық материалдар теориясы. Лабораториялық жұмыстар. Оқу құралы. Алматы. «Ана тілі». 1992.

  - Ю.Н.Камалов және т.б. Металл өңдеу практикумы. Оқу құралы. Шымкент. 2002.

  - Данилевский В.В. Технологии машиностроения : учебник для техникумов / В.В.Данилевский. – 4-е изд., перераб.и доп. – М.: Высшая школа, 1977. -479с.

  - Виноградов В.М. Технология машиностроения: Введение в специальность : учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.М.Виноградов. -  2–е изд. стер. –М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 176с

  - Маталин А.А. Технология машиностроения : учебник для машиностроит. вузов по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» / А.А.Маталин. – Л.: Машиностроение,1975. -496с.

  - Основы технологии машиностроения : учебник для вузов / под ред. В.С.Корсакова. – 3-е изд. . перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1975. -328с

  - Черепахин А.А. Материаловедение : учебник для студ.учреждений сред. проф. образования / А.А.Черепахин. –М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 256с.

- Смирнов В.К. Токарь-расточник : учебник для СПТУ / В.К.Смирнов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1987. -255с. (Профтехобразование)

- Фещенко В.Н. Токарная обработка : учебник для ПТУ / В.Н.Фещенко, Р.Х.Махмутов.  – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1990. -303с.

Арапов Б.Р., Сейтқазенова Қ.К., Әлібеков О.Б.

Шеберхана

Редактор

Баспасөзге қол қойылған күні,айы,жылы.

Қағаздың пішімі XxY  1/16

Баспаханалық қағаз. Офсеттік мөр. Көлемі 21,0 б.п.

Тираж ... дана. Тапсырыс № ... *

©  М.Ауезов атындағы Оңтүстік Казахстан мемлекеттік университетінің

баспасы

М.Ауезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент қ., Тауке хан даңғ.5