Ф. 7.03-18

Н.С Сайдуллаева,  Д.Қ жайдақбаева

оптоэлектроника негіздері

лекциялар жинағы

Шымкент, 2017 ж

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

м.Әуезов АТ. ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Н.С Сайдуллаева, Д.Қ Жайдақбаева

Оптоэлектроника негіздері пәнінен

лекциялар жинағы

05В060400-«Физика»  мамандығына арналған

Шымкент, 2017 ж

ОӘЖ 530.1.(076.5)

Н.С Сайдуллаева ф.-м.ғ.к. доцент, Д.Қ Жайдақбаева оқытушы.  Оптоэлектроника негіздері пәнінен лекциялар жинағы - Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2017__.- бет.

Ұсынылып отырған лекциялар жинағы 5В060400-«Физика» мамандығының студенттеріне арнап жазылған. Лекциялар жинағы типтік оқу бағдарламасының және «Оптоэлектроника негіздері» пәнінің бағдарламасының талаптарына сай құрастырылған және мұнда барлық материалдар қысқаша түсінікті түрде берілген.

Пікір жазған:

П.А Сайдахметов – ф.-м.ғ.к., доцент.  М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Физика» кафедрасының аға оқытушысы

К.А Қабылбеков – ф.-м.ғ.к., доцент.  М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Физика» кафедрасының аға оқытушысы

«Физика» кафедрасының мәжілісінде (хаттама №4 «15» 11 2017ж ) және «Жаратылыстану –ғылыми педагогикалық Жоғары мектебінің » әдістемелік комитетінде (хаттама № 4  «30»  11  2017 ж.) қаралды және баспаға ұсынылды.

М. Әуезов атындағы ОҚМУ Әдітемелік кеңесінде қаралды және баспаға ұсынылды. (хаттама №        «»           2017ж

Мазмұны

Лекция  1    Кіріспе. Пән және курстың тапсырмалары..............................6

Лекция  2     Оптоталшықтың материалдары және

жасалу технологиясы..............................................................11

Лекция  3     Оптоталшықты байланыс желісін

тұрғызудағы жалпы принциптер...........................................15

Лекция  4    Оптикалық волноводтардың классификациясы......................18

Лекция  5    Оптикалық талшықтар және олардың сипаттамалары...........20

Лекция  6   Сатылы волновод үшін электромагниттік өрістің

толқындық теңдеуі. ...................................................................22

Лекция  7   Қабықшаның, өзектің модалары және модалардың жойылуы....25

Лекция 8 Оптоталшықтың материалдағы жоғалтуы, жұтылуы және                                       шашырауы. ....................................................................................................30

Лекция   9    Шашырау: Релея, Ми, бейсызықтық шашырау......................33

Лекция 10 Жартылайөткізгіштік фотоэлементтердің вольтампрелік және             энергетикалық сипаттамалары......................................................................37

Лекция 11   Оптоталшықтың өткізу жолағы және дисперсия.

Дисперсия   түрлері....................................................................41

Лекция 12  Оптоталшық бойынша сигналды жіберуде дисперсияның әсері. Лекция  13  Байланыс жүйесінің классификациясы......................................45

Лекция  14  Сәулені кіргізу құрылғысы. ......................................................47

Лекция  15  Разъемды және разъемды емес жалғаулар. ..................................54

## Кіріспе

Электрониканың ғылым мен техника саласындағы даму қарқыны ерекше көзге түсуде. Бұл сала түрлі электронды құрылғылардың принципін, жұмыс істеу аясын және қазіргі заманға сәйкес келуші құрылғыларда қолданылуын зерттейді. Дегенмен электрониканы оқып үйрену барысында оның физикалық электроника, техникалық электроника, өндірістік электроника деген салаларын кездестіреміз. Физикалық электроникаға вакуумдағы, газдағы немесе жартылай өткізгіштердегі электронды және ионды үрдістер, сондай-ақ вакуум мен газдың немесе газ бен қатты дененің, немесе сұйықтық пен қатты дененің арасындағы өтпелі үрдістері жатады. Техникалық электроника электронды құрылғылардың түзілуі мен олардың техникада қолдану аясын үйретеді. Электронды құрылғылардың өндірісте қолдану аясын өндірістік электроника зерттейді. Электрониканың қол жеткізген жетістіктері радиотехниканың белгілі бір дәрежеде дамуымен түсіндіріледі. Екеуі де бір-бірімен тығыз байланыста дамуда. Оларды көп жағдайда біріктіріп радиоэлектроника деп атайды. Радиотехникалық құрылғылар электронды құрылғылар элементтері негізінде жұмыс жасайды және радиоаппаратураның маңызды көрсеткіштерін анықтайды.

Электрониканың дамуы кибернетиканың дамуына қолайлы жағдай туғызды. Кибернетика – машиналар мен тірі организмдер арасындағы байланысты және оны басқару сұрақтарымен айналысатын ғылым. Сонымен қатар тез әрекетті электронды есептегіш машиналарының пайда болуына және электронды құрылғылардың көмегімен ғарышты зерттеуге жол ашты.

Техникалық өнімдердің қолданылуында электроника және микропроцессорлы техниканың мәні зор болып, радиоэлектронды және микропроцессорлық құрылғылар радиотехника саласының маманын даярлауда маңызды рөл атқарады. Болашақ маман мекемелердегі электрониканың рөлі мен пайдаланатын радиоэлектронды құрылғы-лардың маңызын толық білуі тиіс:

- электроника мен электронды құрылғылардың негізгі құрылысын;

- электронды құрылғының жұмыс істеу принциптерін, параметрлері мен сипаттамаларын;

- электроника саласындағы ғылым мен техниканың жетістіктерін.

Оқу құралы радиотехника, электроника және телекоммуникация саласында мамандандырылған жоғары дәрежелі мамандар даярлауға арналған.

Студентті даярлау үшін оқу үрдісін жүйелендірілген әдістемелік нұсқаулармен қамтамасыз ету керек.

Оқу-әдістемелік кешенінің мақсаты – студенттерді электроника және аналогты құрылғылар схемотехникасы негізінде «Сандық құрылғылар және МП», «Берілістің сандық технологиясы» сияқты пәндерді үйрену барысында өз білімдерін көрсетуге үйрету. Ұсынылып отырған оқу-әдістемелік кешенде электроника және аналогты құрылғылар схематехникасы пәнінен силлабус; дәрістер жинағы бойынша қысқаша мәлімет; лабораториялық жұмыс жасау үшін бағыт бағдар; өзіндік жұмыстар жасау үшін сұрақтар топтамасы мен реферат тақырыптары, сонымен қатар студенттердің білімін тексеру үшін аралық және қорытынды бақылау сұрақтары келтірілген. Әрбір бөлімде студенттердің өзбетінше алған білімдерін пысықтау мақсатында бақылау сұрақтары мен әдебиеттер тізімдері келтірілген.

Лекция 1

- Кіріспе.

- Пән және курстың тапсырмалары.

- ОТБЖ даму тарихы жайлы қысқаша шолу. Оптикалық байланыстың бүкіл әлемдік даму деңгейі. Ұсынылатын әдебиеттер.

Ғылым мен техниканың бүгінгі дамуы электрондық оптикасыз мүмкін емес. Электр сигналына (электр тогына ) айналу принципіне негізге алынады. Осыған негізделген құралдар әртүрлі заттарды зерттеу, заттың құрамын зерттеуде заттың әртүрлі материалдарды өңдеуде техникалық процесстерді жүргізуде түрлі информацияны жинақтап сақтауда дене температурасын өлшеуде астрономиялық және астрофизикалық зерттеуде әскери мақсаттарда дәл өлшеулерде қараңғыда көруге арналған құралдарда т.б кеңінен қолданылады. Табиғаттағы көптеген құбылыстар мен өндірсітік процесстер кезінде оптикалық сәулелену не денеден шығады немесе басқа денелердің шағылысуынан пайда болады. Бұл сәулелер дененің қасиеттері мен параметрлеріне байланысты. Оптикалық сәулелену  микропроцесстер кезінде де пайда болады. Бүкіл әлем масштабтарында жарық жылдамдығы табиғаттағы ең үлкен жылдамдық болғандықтан оптикалық электроника көмегімен атомдық, молекулалық, клеткалық және негізгі процестерде өте жоғары дәлдікпен зерттеуге болады.

UTP немесе Айналмалы жұп сымдар (ағылшын twisted pair) - кабель сымдарының түрі. Сыртынан пластик қапталған. өзара айналмалы оратылған бір немесе бірнеше жұп айырылған электр өткізгіштер.

Магниттің лентамен мәліметтерді жіберу жылдамдығының өте жоғары болғанымен, жіберу жолында бөгделіктердің болуы мүмкіндігі де өте жоғары болатынын ұмытпау керек. Жіберу уақыты сағат пен минутпен өлшенеді, минисикундпен емес. Жіберуде көп қолданатын әдістердің бірі Битая пара болып табылады. Бұл құрылғы екі диаметрі бір мм ді құрайтын изоляцияланған жез сымнан құралады. Сымдағы қозғалыстар спераль түрінде қозғалып отырады. ДНК малекуласына ұқсас. Витый пардағы элекромагниттік қатынасты азайтады. Витый пардың көп тараған түрі ретінде телефон линиялары танылады. Барлық телефон компаниялары осы құрылғы арқылы қолданады. Витая пара бірнеше километрге дейінгі жерге сигналды қуатының азаймай жібере алады. Көп километрге алшақ жерлерге жіберуге Витая параға кабьел жалғанып сыртынан қорғаныс қабықшасымен қапталады. 3 категориялы Витая пара 2 түрлі сымнан құралады бір біріне изоляцияланған. Осындай 4 сым платикалық сырттың қорғаныстың ішінде болады. 1988ж. дейін кеңселерде 3 категориялы кабельдер қолданған болатын. 1988 жылдан бастап кеңселерде Б категориялы Витая параға ұқсас бірақ оған қарағанда көбірек виталары бар және ұзындығы ұзынырақ болады. Бұл оның ұзақ қашықтыққа мәліметтерді жібергенде сапасы жоғары. 5 категориялы витые пара жоғары жылдамдықты компьютерлік ақпаратты жіберуге қолайлырақ болып келеді. 250, 600 МГц ті жіберу жолы бар 6,7 категориялы витая паралардың ойлап табылынуы мүмкін. Осы типтер көп жағдайда UTP ( unshielded twisted pair экрандалынбаған витая пара) қосылуы деп аталады. IBM корпарациясының витые парасына қарама-қарсы, 1980 жылы қолданысқа енген. IBM нің шеңберінен шыға алмай қалған. UTP әртүрлі схеманық түрде 2.2. ceретінде көрсетілген.Басқада көп қолданысқа ие мәліметтерді жіберудің түрі ноаксимальды кабель болып табылады. Ол витая параға қарағанда экрандалған сол себептенде ол алшақ қашықтыққа жоғары жылдамдықпен жіберілінеді.2 типті кабель кең ауқымда қоланылады. Солардың ішіндегісі 50 Омдық цифрлық мәліметтерді жіберу үшін қолданылады.Екіншіс 75 Омдық ол ақпатаратты жіберуге және де кабельдің телевидиениеде мәләметтерді жіберуге қолданылады.

Волокомдық оптика

Кампьютерлік технологияның ауқымды дамуы осы индустрия саласының қызметкерлерін қуантады. 1981жылы IBM фирмасының алғашқы компьютері 4,77 МГц желісімен құрылған. 20жыл өткеннен кейін ол көрсеткіш 2 ГГц дейін өскен. Оптоволоконды мәліметтерді жіберу жуйесі үш манызды компоненттерден тұрады. Сәулелі импульсті бір десек, ал импульстін жоқтыгын нольмен белгілейміз. Сәуле өте жұқа шыны волокон арқылы тарайды. Детекторға сәуленін түсуі электорлық импольсті генеруривать етеді. Оптикалық волокнаны сәуленін шығу тетігіне, ал екінші жағын детекторға жалғасақ бір жүйелі мәләметтерді жіберуге болады. Бұл жүйе электрондық сигналдарды сәулелік имплюске жіберіп оны волоконға қосады. Бүгінгі күндегі бірлік волокондар 50 Гбит / жылдамдықпен бір секунтта 100 км қашықтыққа дейін жіберіледі. Лабороторияда бұдан да жоғары аз қашықтыққа көп жылдамдыққа ие болған.

Сәуленің талшық арқылы өтуі

Оптикалық волокон шыныдан жасалынады, ол өз кезегінде қымбат емес материал мен құмнан жасалынған. Шыны жасау ежелгі Египетте пайда болған, бірақта сәуле шыныдан өту үшін оның қалындығы 1мм болу керек болды, ол кезде бұны істеу мүмкін емес болатын. Шынының мөлдір болуы, қайта өрлеу дәуірінде пайда болды. Қазіргі кездегі оптикалық кабельдегі шынылар мөп мөлдір. Сәуленің өтуінің азаюы шыны арқылы толқынның ұзындығына байланысты 2,5 суретінде көрсетілгендей толқынның ұзындығы дицибельмен километр ұзандық ауытқуы оптикалық волокондағы шыныда қолдануға болады. Ақпарат жүйесінде үш диопозонды толқын ұзындығы болады олар: 0,85, 1,30, және 1,55 мкм соңғы екеуі жақсы ауытқушылықтарға ие болып келеді. 0,85 мкм диапазоны жоғарғы ауытқушылыққа ие болып келеді, осы ұзындық үшін лазерлік электроникалық толқындар бір материалдан жасалынуы мүмкін. Барлық үш диапазонда 25000,30000 Гц дейінгі жіберу жолына ие болып келеді. Сәулелі импульстер толқын мен қозғалуына байланысты ұзарып отырады. Бұл ұзаруды сәулелі дисперсия деп атайды. Ұзарудың көлемі толқынның ұзындығына байланысты. Жанындағы импульстің өсуі басқасын жауып тастамау үшін олардың арақашықтынын көбейтуіміз керек бірақта оның жіберу жылдамдығы азаяды, егер импульске арнайы қалып беретін болсақ. Бұл жағдайды импульсті бірнеше мың километрге дейін қалыптың ешбір толаусыз жіберуге болады. Мұндай импульсті бірыңғай толқындар. Зерттеушілердің көбі бірыңғайландырылған толқындарды лабараторияда зерттелгеннен гөрі қолданысқа беруді айналыстырады.

Оптоталшықты желілер

Волоконды оптика халықаралық байланыста қолданылуы мүмкін локомды жүйе үшін де, бірақ оны орнату Ethernet не қосылуға қарағанда анағұрлым қиынырақ болады. Оптикалық кабельді локальды жүйеге қосудың бір түрі ол сақина, оны «нүкте-нүкте» деп 2.7. суретінде көрсетілген қосындылар деп қарастыруға болады. Әрбір компьютердің Интерфейсі сәулені сақинаға өткізеді, жәнеде Т компьютерге мәліметтерді алуға жіберуге көмекткседі. Бұнда интерфейістің екі типі қолданылады. 2.7 суреттегі көрсетілген интерфейсте активті повторитель деп аталады. Кіретін сәулелі импульсты электрик сигнал бар, онда керісінше алып сосын ол сәулелі пучокқа айналады. Компьютердің интерфейсі қарапайым жез сымнан сигналды ренераторлап қосатын сымнан құрылған. Таза оптикалық қайталанушыларды қазіргі жағдайда қолданылуы мүмкін. Бұл құрылғылар жоғары жылдамдықтан жұмыс істей алады. Белсенді қайталайтын сақина бұзылып қалса онда барлық жүйе жұмысын тоқтатады. Басқа жағынан қарағанда сигнал әрбір иноперфейспен регенеризеция компьютермен километрлік ұзындықты жалғайды, ол өз кезегінде сақинаны қандай үлкендікте жасай алатындығын көрсетеді. Белсенді емес интерфейс сигналдың ішіндегі қосылымдарға әсер етеді, ол компьютерлермен сақиналардың жалпы санын шектейді. Сақиналық топология лоркальдік жүйедегі оптикалық кабельді қолданудағы жағымсыз схема болып табылмайды. Белсенді емес жұлдыз топологиясын құрастыра отырып кең ауқымды оптоталшықты кабельді құрастыруға болады. Ол 2.8 суретінде көрсетілген. Мұндай конструкцияда әрбір интерфейс оптикалық волокнадан құралады.

Оптикалық талшықтар мен жез сымның сипаттамасы

Біріншіден, оның жез сымға қарағанда мәліметтерді жіберудегі жылдамдығы жоғарырақ. Осыған байланысты оптикалық талшық жоғары сапалы мамандандырылған жүйеде жақсы жұмыс істейді. Ауытқудың төмен коэфицентінің болғаны үшін, 50 км сайын оптоталшықты байланыс қайталанып отырады. Оптикалық талшықтарының тағы бір басымдылығы болып оның электромагниттік күйзелістің толерантностқа қатынасы. Ол коррозияға ұшыраған жоқ себебі, шыны химиялық нитрал болып табылады. Оптоталшықтың бұл қасиеті химиялық кәсіпкерлерде қолдануға өте тиімді болып келеді. Бұл өте қызық болып естілуі мүмкін, бірақ телефон компаниялары оптикалық волокнаны тағы бір қасиеті үшін қолданады ол жеңіл әрі жұқа. Кабельге арналған каналдар толып тұр, сол себептен де жаңа кабельді қоятын жер жоқ. Ал, егер сондай каналдардан жез кабельді алып тастап оны оптикалықпен алмастырса ана ғұрлым көп бос орын болатын еді, ал алған жезі түсті металл алатындарға сатып жіберуге болады. Сонымен қатар оптикалық кабель жезге қарағанда анағұрлым жеңілірек. Бір километр мың жез виты пардың салмағы 8000 кг. Оптоталшықты кабельдің салмағы анағұрлым азырақ. Соңында айтатынымыз оптоталшықты кабель сәулені жоғалтпайды және оған қосылу қиынға түседі ол осының тиімділігімен сақталуын арттырады.

Оптоталшықты технологияның жағымсыз жағы болып онымен жұмыс істеу үшін арнайы қабілеті бар адамдар керек. Өкінішке орай барлық инженерлер онымен жұмыс істей алмайды. Кабель аса жұқа болғандықтан майыстыратын жерлерде сынып қалуы мүмкін. Сонымен қатар мәліметтерді оптикалық жолмен жіберу қатаң түрде бір бағыттық болады. Ал екі бағыттық байланысқа екі кабель керек немесе бір кабель екі желімі жолда болуы керек. Сонымен оптикалық интерфайс электрлікке қарағанда бағасы қымбат тұрады. Соған қарамастан цифрлік байланыста болашақта оптикалық талшықты қолданады.

Оптрон дегеніміз – сәуле шығарғышы мен қабылдағышы бір корпуста жинақталған опто-электрондық аспап. Сәуленің тек аспап ішінде таратылуына байланысты, оның қай жилікте таралуы адам бақылауына бәрібір болғандықтан тиімділігіне қарай ол көбінесе инфрақызыл жолақта жұмыс жасайды. Мұндайда қойылатын негізгі талап – сәуле шығарғыш мен сәуле қабылдағыштың "бір тілде сөйлеуі", яғни сәуле қай жиілікте таралатын болса, қабылдағыш та сол жиілікке

сезімтал болуы керек. Әлбетте сәуле өтетін оптикалық ортаның да өткізгіштігі осы жиілікте ең жоғарғы басқаша айтқанда "мөлдір" болғаны дұрыс. Мұндай қасиет өндірісте жиі қолданылатын оптикалық лактар мен желімдерге тән. Сәуле өткізгіштеріне аса жоғары талап қойылғанда, арнайы сәуле шоғырландырғыш - оптикалық линзалар немесе шыны талшықтарынан тұратын жіңішке түтікше сымдар - сәуле жолдары пайдаланылады. Жарық сәулесінің ауа кеңістігінде тез сөнуімен салыстырғанда, сәуле жолдарынан өткенде ол тіпті сөнбей өтеді десе де болады.

Оптрондарда сәулеленгіш ретінде жарық диоды қолданылып, ол оптрондардың тез әрекеттігін қамтамасыз етеді, ал қабылдағыштар -фотокедергі, фотодиод, фототранзистор немесе фототиристор болуы мүмкін. Фотоқабылдағыштың қолдану түріне қарай оптрондар фотокедергілі, фотодиодты, фототранзисторлы, фототиристорлы болады.

Егер оптронды төртполюсті (төрт электродты) элемент деп алсақ, олардың сипаттамаларын үш түрге жіктеп қарауға болады, кірмелі электродтарының кірмелі сипаттамасы; шықпалы электродтарының шықпалы сипаттамасы және сигналдың кірмеден шықпаға беріліс сипаттамасы. Енді оптрон құрылымының неден тұратынын еске ала отырып, осы сипаттамаларды да оңай табуға болады. Көп жағдайда кірмелі жолдарын жарық диоды құрайтындықтан, оптронның кірмелі сипаттпамасы жарық немесе кәдімгі диодтың тура қосылудағы вольтамперлік сипаттамасына ұқсас.

Оптронның шықпалы сипаттамасы Iш = f(Uш) ондағы сәуле қабылдағыш аспаптың сипаттамасы болып табылады; фототранзистор болса транзистордың, фототиристор болса тиристордың т.с.с. Мысал ретінде диодтық оптронды алайық. Егер шығқпалы жақтағы фотодиод фототүрлендіру режимінде тұрса, онда оның кері қосылуда болғаны, яғни кірмелі тоғы Iк жоқ кезінде біз диодтың кері қосылудағы әдеттегі вольтамперлік сипаттамасын аламыз. Кірмелі тоғын арттыра түссек, фотодиодқа берілген сәуле күшінің өсе түскеніндей әсер алып, сипаттама да жоғарылай түседі. Бірақ, оптронның фотодиод сипаттамасынан айырмашылығы, оның сәуле күшінен емес, кірмелі тогының шамасынан өзгеруі.

Оптронның беріліс сипаттамасы кірмелі-шықпалы токтарының өзара тәуелділігі ретінде қарастырылады, яғни Iш=φ(Ik). Әдетте, бұл сипаттама координаталар басынан басталып (өте аз шамалы тоқтарды есептгемегенде), түзу сызықты болып келеді. Әртүрлі оптрондарда бұл сипаттаманың көтерілу бұрышы әртүрлі болып, күшейту коэффициентерімен қатар, оның қисықтығы да арта түседі. Iш=φ(Iк) сипаттамасының түзулігін сақтау мүмкіндігі болмайды. Осы тұрғыдан қарағанда, диодтық оптронның сипаттамасының түзулігін сақтай отырып, оның күшейтуін белгілі транзисторлық немесе интегралдық күшейткіштерге тапсырсақ, тиімді болады.Беріліс көрсеткіштері: тоқ беру коэффициенті, қосылу, ажыратылу ұзақтықтары.

Гальваникалық алшақтау көрсеткіштері: кірмелі-шықпалы тізбек арасындағы кернеуге шыдам шегі (изоляциалау кернеуі) және изоляциялау кедергісі мен сыйымдылығы

- Оптоталшықты желілер дегеніміз не?

- Оптрон дегеніміз не?

- Сәуле талшық арқылы қалай өтеді?

2-Лекция.

- Оптоталшықтың материалдары және жасалу технологиясы.

- Оптоталшықты дайындау үшін материалдардың негізгі класстары.

- Оптоталшықты жасаудың технологиялық процесстерінің негізгі топтары. Балқытпалардан оптоталшықтың созылуы.

Ғылым мен техниканың бүгінгі дамуы электрондық оптикасыз мүмкін емес. Электр сигналына (электр тогына ) айналу принципіне негізге алынады. Осыған негізделген құралдар әртүрлі заттарды зерттеу, заттың құрамын зерттеуде заттың әртүрлі материалдарды өңдеуде техникалық процесстерді жүргізуде түрлі информацияны жинақтап сақтауда дене температурасын өлшеуде астрономиялық және астрофизикалық зерттеуде әскери мақсаттарда дәл өлшеулерде қараңғыда көруге арналған құралдарда т.б кеңінен қолданылады. Табиғаттағы көптеген құбылыстар мен өндірсітік процесстер кезінде оптикалық сәулелену не денеден шығады немесе басқа денелердің шағылысуынан пайда болады. Бұл сәулелер дененің қасиеттері мен параметрлеріне байланысты. Оптикалық сәулелену  микропроцесстер кезінде де пайда болады. Бүкіл әлем масштабтарында жарық жылдамдығы табиғаттағы ең үлкен жылдамдық болғандықтан оптикалық электроника көмегімен атомдық, молекулалық, клеткалық және негізгі процестерде өте жоғары дәлдікпен зерттеуге болады.

Оптика  электрондық жұмыс істеу принципі

Айналамыздағы әлем (заттар) туралы мәліметтердің 90% біз көз арқылы аламыз. Бұл жағдайда информация тасымалдайтын толқын көрінетін толқын 4-1000 нм аралығында ғана жатады. Сондықтан қабылданатын информация толық болмайды. Қабылданған бұл аралықтағы информацияны электр сигналына айналдыруға болады. Керісінше электр сигналын көрінетін сәулеге айналдыруға болады.  Осы сияқты көзге көрінбейтін  ультракүлгін және инфрақызыл сәулелерді де электр сигналына айналдыру арқылы  көрінетін сәулеге айналдыруға болады. Оптикалық  сигналдарды электр сигналына айналдыратын құралдар оптика электрондық құралдар деп аталады. Енді оптика электрондық құралдардың негізгі элементтері жұмыс істеу принципіне тоқталайық. Жоғарыда айтылғандай оптика электрондық құралдардың негізгі қызметі оптикалық сәулелерді қабылдап оны электр сигналына айналдыру.

1. Осыдан оның құрамында оптикалық сәулелену көзі болуы тиіс.

2. Онда бұл сәулеленуді жинақтап бір қабылдағышқа бағыттайтын система болу керек.

3. Ол сигналдарды электр синалына айналдыратын қабылдағыш

4. Электр сигналын регистрациялап тіркеп өңдейтін электрондық элемент болу керек.

Оптика электрондық структуралық құрамдық схемасын мына түрде сызуға болады. Мысал ретінде бір оптикалық элекрондық құрылғаларды қарастырайық. Ондай құрал ретінде бір интерференциялық инфрометрді ИКА радиометрді алуға болады. Қыздырылған денелердің түсі температураға байланысты өзгеретіні. Сондықтан оның түсі бойынша температурасын анықтауға болады. Егер дененің температурасы 600 С-ден төмен болса онда көз көре алмайды. Бұл жағдайда тек қана ИКА радиоммен температурасын өлшеуге болады. Мысалы: ондай температурасы бар денелерге өндірістік қондырғылар самолеттер двигателдері заводтың түтін шығаратын трубалары жатады. Сонымен WKA радиометр адам көзі көрмейтін регистрациялайтын тіркейтін құрал. Ондай приборлардың бірінің схемасы мынадай:

1.2-фокустаушы айналар, 5-сәуле қабылдағыш онда сәулелік энергия электр сигналына айналып, 6-күшейіткішпен күшейтіліп, 7-өлшейтін құралға беріледі. Бұл әдісте сәулеленудің яғни температураның салыстырмалы өзгерісі өлшенеді. Себебі интенс    ивтілік амплитуданың квадратына пропорционал. I-Е2  Температураның абсалюттік мәнін білу үшін денеден келетін  сәулелерді абсолют қара дененің модулі болатын 3 –эталондық жарық көзімен салыстыруға болады. Салыстыру үшін айналып тұратын  4  секторға бөлінген модулдің диск 8-қоданылады. 8-дискінің 2 секторы жарық өткізбейді және олар айнадай етіліп өңделген. Осы беттерді жарық қабылдағышқа қарап бекітіледі. Сондықтан диск айналғанда жарық өткізетін ашық секторлар сәуле жолына келгенде денеден келген жарық қабылдағышқа өтеді. Ал жарық өткізбейтін бөліктері келгенде жарық өтпейді де абсолют қара моделі қызметін атқаратын 3-жарық көзінен келетін сәулесі 4-айнадан  және дискінің айналық бетінен шағылып 5-қабылдағышқа түседі. Нәтижеде 2 жарық көзінен қабылдағышқа жарық кезек – кезек түседі де оларды салыстыруға болады. Эталондық жарық көзінің температурасын өзгерте отырып екеуінің температурасын тең етуге болады. Бұл кезде 2 сигналдың айырымы тең болады. ИКА радиометрдің сәулелену көзі ретінде дененің өзі алынып отыр. Егер оптика элеткрондық құрал обьектінің дененің шығарған сәулеленуін тіркесе онда ол құрал пассивтті схема бойынша жұмыс істеу деп аталады. Мұндай схема бойынша обьектінің жылулық «кескінін» беретін құралдар өз бетінше нысанаға көздейтін, обьектілерге өздері бағытталатын құралдар жұмыс істейді. Бұдан тыс актив схема бойынша жұмыс істейтін құрал бар. Бұл жағдайда бақыланатын обьект арқылы жарық көзінен жарықталынып прибор сол денеден шағылып келген сәулені қабылдайды. Мұндай құрал ретінде қараңғыда көруге арналған оптика электрондық құралды атауға болады. Олар әсіресе әскерде бақылау істерінде кең қолданылады. Мысалы: біз бір обьектіні бақылаймыз келсін оны прожектор мен немесе басқа жарық көзімен жарықтандыруымызға болады. Бұл жағдайда құпиямыз білінеді. Сондықтан оны көзге көрінбейтін жарықпен жарықтандыруымыз керек. Ол үшін жарық көзі алдына көрінетін сәулелерді жұтып алатын (өткізбейтін) жарық фильтрі орнатылады. Одан тек көзге көрінбейтін толқындар өтеді. Әскерде автомабиль парының алдына осындай фильтр қойылып жүру мүмкіндігі туады. Қараңғыда көру схемасы:

1-жарық көзі,2-фильтр, 3-обьектив 4-фотокатод,

Р-п ауысуындағы инжекциялы диодтар

Жарық шығаратын жартылай өткізгішті диодтар оптоэлектроникада қолданылады. Яғни жарық диодтары р-п ауысуына негізделген немесе электронның рекомбинациясы және кемтіктің берілген көлемдегі кемтіктің зарядымен анықталады. Көлемдік зарядтың ені-l

Р-l1,  п- l2  зарядтың көлемі ені

Р-п вольтамперлік сипатқа ие болады. Рекомбинациялық сипатқа  бір сатыдағы саны ток күшімен анықталып, бұл рекомбинациялар бірлігі сәулелену арқылы болады. Рекомбинацияның оң және теріс элементі  бір ионмен бірігуі:

Сәулелену ағыны:

Бұл жағдайда кернеу және ток күші артады және тұрақты болып қалады.  Жарық диодының ішкі кванттық шығуы сыртқысынан төмен болады.

п

( 2.1 сурет)

п0-материалдардың сыну көрсеткіші.

Мысалы: СаР  ішкі шағылу бұрышы өткізгіштің шекарасынан 2%  жарық өтуі мүмкін.  Бұл СаР қызыл жасыл (жарықтылығы) 50-100 кд /м2 кернеу 3-5 В жұмыс істейді. Мұндай жарық диодтары компакт калькуляторында қолданылады. Мұндай диодтың негізгі сәулеленуі ехзитонды рекомбинациясын зерттеу кезінде болады. Егер біздің диодымыз  hv=1.8эВ

Са Аs  магнеторлы приборларға бірнеше миллиметр  және 0,5 г масса  да болатын өлшемді аламыз. Сәулеленудің тұрақтылығы 100мА 0,5мВат. Ал керенуі 1,7В. Жартылай өткізгіштің қасиеті гетероауысу, гогмоауысу болып бөлінеді. Гомоауысуда рп ауысулары берілген затта бар болады. Ал гетероауысуда р-п обылысында материалдың тиым салынған зонасының әртүрлі болады.

Антистоксты люминифорлы жарық диоды

көрінетін обылысқа қарағанда Са Аs; S диодтарында инфрақызыл жарық кезінде квантталу жоғары болады. Инфрақызыл жарықтың қолданылу мүмкіндігі берілген сәулеленудің антистоксты люминиформен алынады. Стоксты ережесі бойынша фотолюминиценцияның  жиілігі қоздырылған сәулеленуден төмен болады. Яғни антистоксты люминифорлы hv=1.3эВ

Жартылай өткізгішті инжекциялы   лазерлер

Арнайы жасалған. Жарық диодтары когерентті жарық шығаруы мүмкін. Ол үшін құрылымның қабатындағы энергетикалық деңгейлердің инфраструктуралық тығыздығын арттыру керек. Бұл жағдайда элекрон мен кемтіктің рекомбинациясы болады және төменгі энергетикалық деңгейлері электрондар ауысуға мүмкіндік алады. Лазерді дайындау үшін жартылай өткізгіш CaAs, CaAl, As; қолданылады. Электрондардың зоналық ауысу фонондарсыз болады.

Еf           І	ІІ	ІІІ

Р-п

2эВ

1.4эВ	R

П-Са Аs	Р- Са Аs	Р-Са	Аl  As

(2.2-сурет)

Бұл  инжекциялық  лазерлер –мұндай лазерлердің  құрамына кіретін элементтер берілген қабатта түзіліп сәулеленген лазерлердің қуаты 0,1 Ват болады. Өлшемдері бірнеше миллиметр жарық ағынының модулияциясы кернеудің өзгеруімен жүзеге асады.

Қатты заттық лазерлер

Жартылай өткізгішті лазерлермен салыстырғанда құрлысы люмениценциясы  ішкі центрінде болады. Қоздырылуы электрлік әдіспен емес оптикалық әдіспен жүргізіледі. Рубин лазері Аl2 О3  хром қоспасымен кристалда болады. Cr3 хром деңгейі Аl2 О3   тиым салынған зонасында энергияның шығуы және жұтуы суреттегідей көрсетіледі. Рубин лазерінің деңгейлік схемасы.

(2.3-сурет)

- Оптоталшық қандай материалдан жасалады?

- Мыс сымдарды не үшін пайдаланады?

- Оптоталшықты материалдың жасау технологиясы?

3-Лекция.

- Оптоталшықты байланыс желісін тұрғызудағы жалпы принциптер. Алғашқы және қайталама желі.

- Магистралды және зоналық байланыс.ОТБЖ активті және пассивті техникалық құрылғылардың жиынтығы ретінде: оптикалық хабарлағыштар (лазерлер және светодиодтар) және оптикалық хабарлағыштар (фотодиодтар),келістіруші құрылғылар, тағайындау және негізгі сипаттамалары. Аналогты және сандық ОТБЖ.

Бұл ғылымның бағыты және техникасы енді ғана дамуда болды, бірақ 80 жылдарына таман осы даму үрдісінің нәтижесінде оптикалы –талшықтық байланыс жүйелері шығарылып, реальды жағдайларда тексеріледі. Оптика талшықты кабельдерді өндіру өте актуальды болып табылады. Оның себебі мыс пен қорғасын ресурстары әлемдік өндіру баланысында шектеулі болып табылады. Ортақ мыс реурстарының 50%, ал қорғасынның 25% кабельді өндіріске жұмсалады. Ал оптикалы кабельдер  мыстан жасалған электрлік кабельдерден ерекше дефицит материалдар мен металдарды керек етпейді. Қымбат емес шыны мен пластмассадан жасалынады.  Оптикалық кабельдердің электрлік кабельдерге қарағанда мыстың экономиясынан басқа мынадай артықшылықтары бар:

-ақпарттың үлкен ағындарын тарату және кеңжолақтық,

-өшуліктің аздылығы және үлкен жиілік диапазондарында жиілікке тәуелсіздігі;

-сыртқы электромагниттік өрістерден қорғанылуы;

-кішігабариаттылығы және жеңілдігі (оптикалы кабельдердің массалары электрлік кабелдерден 10 12 есе кіші)

-қауіпсіздік техникасының сенімділігі (қысқа тұйықталудың жоқтығы, жанбайтындығы)

Оптикалық өткізгіштер қымбатырақ, олар шыныталшықты кабель  деп те аталады. Олар арқылы мәліметтердің таратылу жылдамдығы секундына бірнеше гегабитке жетеді. Жою мүмкіндігі 50 км  астам. Бөгеуілдердің  сыртқы әсері жоқ деуге болады.

Оптикалық талшықтар мен жез сымның сипаттамасы

Біріншіден, оның жез сымға қарағанда мәліметтерді жіберудегі жылдамдығы жоғарырақ. Осыған байланысты оптикалық талшық жоғары сапалы мамандандырылған жүйеде жақсы жұмыс істейді. Ауытқудың төмен коэфицентінің болғаны үшін, 50 км сайын оптоталшықты байланыс қайталанып отырады. Оптикалық талшықтарының тағы бір басымдылығы болып оның электромагниттік күйзелістің толерантностқа қатынасы. Ол коррозияға ұшыраған жоқ себебі, шыны химиялық нитрал болып табылады. Оптоталшықтың бұл қасиеті химиялық кәсіпкерлерде қолдануға өте тиімді болып келеді. Бұл өте қызық болып естілуі мүмкін, бірақ телефон компаниялары оптикалық волокнаны тағы бір қасиеті үшін қолданады ол жеңіл әрі жұқа. Кабельге арналған каналдар толып тұр, сол себептен де жаңа кабельді қоятын жер жоқ. Ал, егер сондай каналдардан жез кабельді алып тастап оны оптикалықпен алмастырса анағұрлым көп бос орын болатын еді, ал алған жезі түсті металл алатындарға сатып жіберуге болады. Сонымен қатар оптикалық кабель жезге қарағанда анағұрлым жеңілірек. Бір километр мың жез виты пардың салмағы 8000 кг. Оптоталшықты кабельдің салмағы анағұрлым азырақ. Соңында айтатынымыз оптоталшықты кабель сәулені жоғалтпайды және оған қосылу қиынға түседі ол осының тиімділігімен сақталуын арттырады.  Оптоталшықты технологияның жағымсыз жағы болып онымен жұмыс істеу үшін арнайы қабілеті бар адамдар керек. Өкінішке орай барлық инженерлер онымен жұмыс істей алмайды. Кабель аса жұқа болғандықтан майыстыратын жерлерде сынып қалуы мүмкін. Сонымен қатар мәліметтерді оптикалық жолмен жіберу қатаң түрде бір бағыттық болады. Ал екі бағыттық байланысқа екі кабель керек немесе бір кабель екі желімі жолда болуы керек. Сонымен оптикалық интерфайс электрлікке қарағанда бағасы қымбат тұрады. Соған қарамастан цифрлік байланыста болашақта оптикалық талшықты қолданады.

Оптрон дегеніміз – сәуле шығарғышы мен қабылдағышы бір корпуста жинақталған опто-электрондық аспап. Сәуленің тек аспап ішінде таратылуына байланысты, оның қай жилікте таралуы адам бақылауына бәрібір болғандықтан тиімділігіне қарай ол көбінесе инфрақызыл жолақта жұмыс жасайды. Мұндайда қойылатын негізгі талап – сәуле шығарғыш мен сәуле қабылдағыштың "бір тілде сөйлеуі", яғни сәуле қай жиілікте таралатын болса, қабылдағыш та сол жиілікке сезімтал болуы керек. Әлбетте сәуле өтетін оптикалық ортаның да өткізгіштігі осы жиілікте ең жоғарғы басқаша айтқанда "мөлдір" болғаны дұрыс. Мұндай қасиет өндірісте жиі қолданылатын оптикалық лактар мен желімдерге тән. Сәуле өткізгіштеріне аса жоғары талап қойылғанда, арнайы сәуле шоғырландырғыш - оптикалық линзалар немесе шыны талшықтарынан тұратын жіңішке түтікше сымдар - сәуле жолдары пайдаланылады. Жарық сәулесінің ауа кеңістігінде тез сөнуімен салыстырғанда, сәуле жолдарынан өткенде ол тіпті сөнбей өтеді десе де болады. Оптрондарда сәулеленгіш ретінде жарық диоды қолданылып, ол оптрондардың тез әрекеттігін қамтамасыз етеді, ал қабылдағыштар -фотокедергі, фотодиод, фототранзистор немесе фототиристор болуы мүмкін. Фотоқабылдағыштың қолдану түріне қарай оптрондар фотокедергілі, фотодиодты, фототранзисторлы, фототиристорлы болады.

Егер оптронды төртполюсті (төрт электродты) элемент деп алсақ, олардың сипаттамаларын үш түрге жіктеп қарауға болады, кірмелі электродтарының кірмелі сипаттамасы; шықпалы электродтарының шықпалы сипаттамасы және сигналдың кірмеден шықпаға беріліс сипаттамасы. Енді оптрон құрылымының неден тұратынын еске ала отырып, осы сипаттамаларды да оңай табуға болады. Көп жағдайда кірмелі жолдарын жарық диоды құрайтындықтан, оптронның кірмелі сипаттпамасы жарық немесе кәдімгі диодтың тура қосылудағы вольтамперлік сипаттамасына ұқсас.

Оптронның шықпалы сипаттамасы Iш = f(Uш) ондағы сәуле қабылдағыш аспаптың сипаттамасы болып табылады; фототранзистор болса транзистордың, фототиристор болса тиристордың т.с.с. Мысал ретінде диодтық оптронды алайық. Егер шығқпалы жақтағы фотодиод фототүрлендіру режимінде тұрса, онда оның кері қосылуда болғаны, яғни кірмелі тоғы Iк жоқ кезінде біз диодтың кері қосылудағы әдеттегі вольтамперлік сипаттамасын аламыз. Кірмелі тоғын арттыра түссек, фотодиодқа берілген сәуле күшінің өсе түскеніндей әсер алып, сипаттама да жоғарылай түседі. Бірақ, оптронның фотодиод сипаттамасынан айырмашылығы, оның сәуле күшінен емес, кірмелі тогының шамасынан өзгеруі.

Оптронның беріліс сипаттамасы кірмелі-шықпалы токтарының өзара тәуелділігі ретінде қарастырылады, яғни Iш=φ(Ik). Әдетте, бұл сипаттама координаталар басынан басталып (өте аз шамалы тоқтарды есептгемегенде), түзу сызықты болып келеді. Әртүрлі оптрондарда бұл сипаттаманың көтерілу бұрышы әртүрлі болып, күшейту коэффициентерімен қатар, оның қисықтығы да арта түседі. Iш=φ(Iк) сипаттамасының түзулігін сақтау мүмкіндігі болмайды. Осы тұрғыдан қарағанда, диодтық оптронның сипаттамасының түзулігін сақтай отырып, оның күшейтуін белгілі транзисторлық немесе интегралдық күшейткіштерге тапсырсақ, тиімді болады. Беріліс көрсеткіштері: тоқ беру коэффициенті, қосылу, ажыратылу ұзақтықтары. Гальваникалық алшақтау көрсеткіштері: кірмелі-шықпалы тізбек арасындағы кернеуге шыдам шегі (изоляциалау кернеуі) және изоляциялау кедергісі мен сыйымдылығы

- Антистоксты люминифорлы жарық диоды дегеніміз не?

- Жартылай өткізгішті инжекциялы   лазерлер дегеніміз?

4-Лекция.

- Оптикалық волноводтардың классификациясы.

- Оптоталшықтағы физикалық процестер және жұмыс істеу принципі.

- Сәулелі оптиканың оптоталшықта сәуленің таралуы кезіндегі негізгі күйлері бірмодалы және көпмодалы.

Сәуленің талшық арқылы өтуі. Оптикалық волокон шыныдан жасалынады, ол өз кезегінде қымбат емес материал мен құмнан жасалынған. Шыны жасау ежелгі Египетте пайда болған, бірақта сәуле шыныдан өту үшін оның қалындығы 1мм болу керек болды, ол кезде бұны істеу мүмкін емес болатын. Шынының мөлдір болуы, қайта өрлеу дәуірінде пайда болды. Қазіргі кездегі оптикалық кабельдегі шынылар мөп мөлдір. Сәуленің өтуінің азаюы шыны арқылы толқынның ұзындығына байланысты 2,5 суретінде көрсетілгендей толқынның ұзындығы дицибельмен километр ұзандық ауытқуы оптикалық волокондағы шыныда қолдануға болады. Ақпарат жүйесінде үш диопозонды толқын ұзындығы болады олар: 0,85, 1,30, және 1,55 мкм соңғы екеуі жақсы ауытқушылықтарға ие болып келеді. 0,85 мкм диапазоны жоғарғы ауытқушылыққа ие болып келеді, осы ұзындық үшін лазерлік электроникалық толқындар бір материалдан жасалынуы мүмкін. Барлық үш диапазонда 25000,30000 Гц дейінгі жіберу жолына ие болып келеді. Сәулелі импульстер толқын мен қозғалуына байланысты ұзарып отырады. Бұл ұзаруды сәулелі дисперсия деп атайды. Ұзарудың көлемі толқынның ұзындығына байланысты. Жанындағы импульстің өсуі басқасын жауып тастамау үшін олардың арақашықтынын көбейтуіміз керек бірақта оның жіберу жылдамдығы азаяды, егер импульске арнайы қалып беретін болсақ. Бұл жағдайды импульсті бірнеше мың километрге дейін қалыптың ешбір толаусыз жіберуге болады. Мұндай импульсті бірыңғай толқындар. Зерттеушілердің көбі бірыңғайландырылған толқындарды лабараторияда зерттелгеннен гөрі қолданысқа беруді айналыстырады.

Оптоталшықты желілер

Волоконды оптика халықаралық байланыста қолданылуы мүмкін локомды жүйе үшін де, бірақ оны орнату Ethernet не қосылуға қарағанда анағұрлым қиынырақ болады. Оптикалық кабельді локальды жүйеге қосудың бір түрі ол сақина, оны «нүкте-нүкте» деп 2.7. суретінде көрсетілген қосындылар деп қарастыруға болады. Әрбір компьютердің Интерфейсі сәулені сақинаға өткізеді, жәнеде Т компьютерге мәліметтерді алуға жіберуге көмекткседі. Бұнда интерфейістің екі типі қолданылады. 2.7 суреттегі көрсетілген интерфейсте активті повторитель деп аталады. Кіретін сәулелі импульсты электрик сигнал бар, онда керісінше алып сосын ол сәулелі пучокқа айналады. Компьютердің интерфейсі қарапайым жез сымнан сигналды ренераторлап қосатын сымнан құрылған. Таза оптикалық қайталанушыларды қазіргі жағдайда қолданылуы мүмкін. Бұл құрылғылар жоғары жылдамдықтан жұмыс істей алады. Белсенді қайталайтын сақина бұзылып қалса онда барлық жүйе жұмысын тоқтатады. Басқа жағынан қарағанда сигнал әрбір иноперфейспен регенеризеция компьютермен километрлік ұзындықты жалғайды, ол өз кезегінде сақинаны қандай үлкендікте жасай алатындығын көрсетеді. Белсенді емес интерфейс сигналдың ішіндегі қосылымдарға әсер етеді, ол компьютерлермен сақиналардың жалпы санын шектейді. Сақиналық топология лоркальдік жүйедегі оптикалық кабельді қолданудағы жағымсыз схема болып табылмайды. Белсенді емес жұлдыз топологиясын құрастыра отырып кең ауқымды оптоталшықты кабельді құрастыруға болады. Ол 2.8 суретінде көрсетілген. Мұндай конструкцияда әрбір интерфейс оптикалық волокнадан құралады.

- Оптикалық волноводтың классификациясы?

- Оптоталшықты желілер?

5-лекция.

1. Оптикалық талшықтар және олардың сипаттамалары.

2. Оптоталшықтың геометриялық параметрлері.

3. Сыну көрсеткішінің профилі. Сатылы және градиентті оптоталшық. Сандық апертура.

Оптикалық талшықталған кабельдер және оптикалық жүйелер зеотханалы тәжірибелер кезеңнен негізінде практикалық енгізілу кезеңіне келді, сондықтан  заманауи технология кезеңінде оптикалық-талшықты желілерді оқып-үйрену, әрі зерттеу –мәнін тақырыптың өзектілігін  ашады.

Оптикалық талшықталған кабельде сандық мәліметтер көлемімен жоғары жылдамдықта жұмыс істеуге арналған. Өйткені мұндағы сигналдар сөнбейді. және бұрмаланбайды. Оптикалық талшық –сыртқы қабығы бар, шыны қапшықпен қапталған өте жіңішке шыны цилиндр. Әрбір оптикалық талшық сигналдары бір бағытпен береді, сондықтан да кабель екі жеке талшық коннекторынан тұрады. Олардың бірі –синалдарды беруге, ал екіншісі-қабылдауға арналған. Кабельдің қатты болуы пластикпен және кевлар талшығымен қапталған. Кевлар талшықтары екі кабелдің арасында орналасып, пластикпен жалғасқан.

Оптикалық талшық 	        шыны қабық

(5.1-сурет)                              Сыртқы қорғағыш қабықша

Қазіргі таңда әлемде түрлі қолданысқа бағытталған оптикалық кабель жасап шығаратын бірнеше ондаған фирмалар бар. Оның ішінде ең танымалдары: Genereal Cabel Campany (АҚШ),  Siecor (Германия),  BICC Cable (Ұлыбритания), Les cables de Lion (Франция), Nokia (Финландия), NTT (Жапония) Sumitomo, Pirelli (Италия)

Жұмыс істеу жағдайларына байланысты кабельдер былай жіктеледі.

-монтажды;

-станционды;

-зоналық;

-магистральды;

Алғашқы екі типті кабельдер ғимарат пен мекемелердің ішінде қызмет атқаруға бағытталған. Олар өте шағын, ыңғайлы және де кішігірім құрылыс ұзындығына ие.

Кейіннен екі типтегі кабелдер  топырақ коммуникациясы, қорғандарда, су астында жұмыс істеуге бағытталған.

Жылдан бастап жарық өткізгіштері мен  оптикалық кабельдер активті түрде ойлап шығарыла басталды. Олар көзге көрінетін және инфрақызыл сәуле  шығарушы толқын диапазондарын пайдаланады.  Бұл ғылымның бағыты және техникасы енді ғана  дамуда болды, бірақ  жылдарына таман осы даму үрдісінің нәтижесінде оптикалы талшықтық кабельдер реальды жағдайларда тексеріледі.

Талшықтық –оптикалық кабелді жасауда сәуле жолдар пайдаланылады. Бұл сәулежолдардың әрқайсының бірнеше қабат қаптармен қоршалуы олардың механикалық және оптикалық сипаттамасын жақсарата түседі. Мұндай қаптамалары бар сәуле жолдары оптикалық талшық деп аталады.

Оптикалық талшық жіп (жила) өте жіңішке шыны цилиндр, қабық  деп аталатын жіптен өзгеше сыну  коэффициенті бар шыны қабатымен жабылған. Кейде оптикалық талшықты пластикпен жасайды. Пластикті пайдалану оңай, бірақ ол шыны оптикалық талшықпен салыстырғанда жарық импульстарын аз қашықтыққа береді. Коасикольды кабель. Коасикольды кабель изоляциямен қапталған қатты жез сымнан, кабельдің ортасында орналасқап тұрады. Ұсақ жез сетка сияқты безендірілген целиндірлік изоляциямен қапталған. Ол сыртқы изоляциялық қапташаман қапталған кабель . Коаксикальды кабельдің арнайы экрандалған типі кабельге жоғарғы жіберу жолын қамтамасыз етеді. Қазіргі кездегі кабельді 1ГГц жіберу жолы бар. Коаксикальды кабель телефон жүйесінде қолданған, бірақ қазіргі күнде осы оптоволоконды кабельдермен алмастырылған. Бірақта коаксикальды кабельді телевидения жүйесінде және кейбір аумақтық жүйелерде кең ауқымда қолданылады.

- Оптоталшықтардың сипаттамалары қандай?

- Оптоталшықтың  геометриялық формасы қандай?

- Градиенті оптоталшық  дегеніміз не?

6-лекция

1.  Сатылы волновод үшін электромагниттік өрістің толқындық теңдеуі.

2.  Дисперсиялық теңдеулер.

3.  Таралуының сипаттамалыр және бағытталған модалардың типтері.

4.  Критикалық жиілік.

5.  Мода санын анықтау.

6.  Топтық және фазалық жылдамдық.

7.  Толқындық кедергі.

Жарықтың дисперсиясы

Классикалық электромагниттік теорияда ортаның сыну көрсеткіші жарықтың толқын ұзындығына тәуелді емес деп саналады. Бірақ бұдан бұрын Ньютон өзінің классикалық тәжрибесінде ортаның сыну көрсеткіші толқын ұзындығынан тәуелді n=n() болатындығын көрнекі түрде көрсетіп берген болатын.

Жарықтың дисперсиясы деп ортаың n сыну көрсеткішінің жарықтың  толқын ұзындығына тәуелділігін айтады. Жарықтың дисперсия құбылысын зерттеуде көбінесе зат дисперсиясы ұғымы – сыну көрсеткішінен толқын ұзындығы бойынша туындысы пайдаланады.

Жарықтың заттағы қалыпты және аномаль дисперсиясы

Максвелл теңдеулерінен электромагниттік толқынның (жарықтың) ортада таралу жылдамдығы  тең болатындығы келіп шығады (өйткені ферромагниттік емес орталар үшін ). Екінші жағынан, оптикада сыну көрсеткіші  ортада жарықтың таралу жылдамдығы  (жарық электромагниттік толқынның бір түрі). Сонымен мына қатынас орындалады деп күтуге болады:

,						(1)

мұндағы  - ортаның диэлектрлік өтімділігі.

Осы қатынас іс жүзінде қалай орындалады, соны көрейік. 7.1-кестеде әртүрлі зат үшін  сыну көрсеткішінің оптикалық өлшеулерден және  диэлектрлік өтімділіктің электрлік өлшеулерден эксперименттік анықталған нәтижелері келтірілген.

Кестеден (1) қатынасының бірқатар заттар үшін орындалатындығы, ал бірқатар заттар үшін орындалмайтындығы көрінеді. Осы мәселені зерттегенде тәжірибеде табылған  және  мәндері арасындағы байқалатын айырмашылық аталған өлшеулердің өте әртүрлі жиіліктерде жүргізілгендігімен байланысты екендігін көрсетті (оптикалық өлшеулерде ~1015Гц, ал электрлік өлшеулерде ~103Гц). Егер ортадағы диэлектрлік өтімділіктің шамасы және бұған сай сыну көрсеткішінің шамасы немесе электромагниттік толқынның таралу жылдамдығының шамасы осы толқындардың жиілігіне (толқын ұзындығына) тәуелді болса, онда тәжірибеде табылған  және  шамаларында байқалатын айырмашылықты оңай түсіндіруге болады.

Заттың  сыну көрсеткішінің электромагниттік толқынның  толқын ұзындығына (немесе  жиілігіне) тәуелділігі әлде бұған сәйкес ортадағы  жылдамдықтың -ға (немесе  жиілікке) тәуелділігі электромагниттік толқынның (жарықтың) дисперсиясы деп аталады.

Сонымен, электромагниттік толқынның (жарықтың) дисперсия құбылысы   немесе   функциялық тәуелділіктерінің болатындығын білдіреді.

в

б

n

2

1

n,,

Э

А

ақ жарық

қызыл

қызғылтсары

сары

көгілдір

көк

күлгін

жасыл

а

6.1-сурет

Электромагниттік толқындардың дисперсиясы байқалатын орталар дисперсиялаушы орталар деп аталады.  немесе  туындысымен анықталатын физикалық шама зат дисперсиясы деп аталады, ол дисперсиялаушы ортаны сипаттайтын шама. Әдетте тәжірибеде толқын ұзындығы өскенде ортаның сыну көрсеткішінің кішіреюі (немесе түсетін толқынның жиілігі өскенде сыну көрсеткішінің өсуі) байқалады. Осындай дисперсия  қалыпты дисперсия деп аталады. Кейбір жағдайларда, керісінше  түсетін жарықтың толқын ұзындығы кішірейгенде, яғни тербеліс жиілігі артқанда сыну көрсеткішінің кемуі байқалады – бұл аномаль дисперсия  деп аталады.

1а-суретте жарықтың дисперсия құбылысын бақылауға арналған Ньютонның тәжрибесі сұлбалық түрде көрсетілген. Сындырушы бұрышы А мөлдір призмаға түсетін ақ жарық призмадағы n() сыну көрсеткішінің  толқын ұзындығынан тәуелділігі салдарынан спектрге жіктеледі. Және әдетте суретте көрсетілгендей ортаның сыну көрсеткіші толқын ұзындық өскенде кішірейеді (ққ.сары....күлгінnқ<nқ.сары<....nкүлгін), яғни жарықтың қызыл сәулесі қызғылт-сарыға қарағанда азырақ сынады және т.т. бұл қалқада (экранда) тіркеледі. Әдетте мөлдір түссіз заттар үшін осындай тәуелділік іс жүзінде әрқашан орындалады (1б-сурет). Түссіздік қолданылатын толқын ұзындықтар аралығында жұтылудың жоқ екендігін білдіреді.

Қалыпты дисперсия жағдайында зат дисперсиясы теріс . Жұтылу жолағы болатын жағдайда (1в-суретте жұтылу коэффициентінің графигі келтірілген – орта жарықты толқын ұзындақтардың [1, 2] аралығында жұтады) жұтылу жолағы аймағында аномаль дисперсия байқалады: толқын ұзындық өскенде ортаның сыну көрсеткіші артады. Осы жағдайда зат дисперсиясы оң болады .

19ғ. бірінші жартысында Коши Френельдің көріністеріне сүйеніп -нің -ден тәуелділігін өрнектейтін мына формуланы ұсынды

(2)

мұндағы  - вакуумдағы толқын ұзындығы; А, В, С – тәжірибеде анықталатын тұрақтылар.

Осы қатынас әртүрлі мөлдір денелер үшін сыну көрсеткішінің толқын ұзындығынан тәуелділігін жақсы бейнелейді. Көпшілік жағдайда жеткілікті дәл аппроксимация бірінші екі мүшені ғана пайдаланып алынады (яғни тәжірибеде тек екі тұрақтыны анықтау керек).

Мөлдір денелер үшін  тәуелділігін негіздеу – электрондық құбылыстар мен жарықтың электромагниттік теориясы біріккенде пайда болатын басты міндеттердің бірі.

Тағы бір анықталуы қажет нәрсе, ол Максвелдің  белгілі формуласы неліктен кейбір жағдайларда тәжірибе деректеріне тамаша сәйкес келеді де (инертті газдар, сутегі және басқалар, спектрдің көрінетін бөлігі), ал басқа жағдайларда тәжірибе нәтижелерімен тіпті алшақ болады.

Жарық дисперсиясын бақылау әдістері

6.2-сурет

а

а

b

b

b

b

а

a

n

Жарық дисперсиясына алғашқы тәжірибелік зерттеулерді Ньютон жүргізді. Ол айқастырылған призмалар әдісін (метод скрещенных призм) қолданды. Ақ жарық  вертикаль саңылаудан және сындырушы қырлары өзара перпендикуляр  және  екі призмадан өтіп,  және  линзалардың көмегімен  қалқада (экранда) жиналады (2-сурет). Егер сындырушы қыры тігінен қойылған тек  бір призма болса, онда  экран бетінде  жолағымен кескінделетін горизонталь түрлі түсті жолақ - тұтас спектр шыққан болар еді. Енді сындырушы қыры -ге перпендикуляр болатын  призма ендірілгенде әрбір сәуле жоғары қарай ығысады және неғұрлым ол үшін осы призманың сыну көрсеткіші үлкен болса, соғұрлым күштірек ығысады.  спектрі түгелдей төмен ығысады және  қалпына келеді. Спектрдің  қызыл шеті үшін ығысу ең аз, ал спектрдің  күлгін шеті үшін ең үлкен болады. Спектрдің аралық нүктелері үшін спектрдің берілген нүктесіне сәйкес толқын ұзындығы үшін сыну көрсеткіші неғұрлым үлкен болса, соғұрлым ығысу үлкен болады. Сонымен,  жолағы иілген болады және көрнекі түрде  призмадағы дисперсияның жолын бейнелейді: экранда бақыланатын түрлі-түсті  жолақтың түрі  тәуелділігін кескіндейді.

Мөлдір заттар үшін  толқын ұзындық кішірейгенде  сыну көрсеткіші біркелкі артады (қалыпты дисперсия). Бұдан әрі зерттеулер толқын ұзындығы кішірейгенде сыну көрсеткіші кішірейіп дисперсияның кері жүрісі де мүмкін болатындығын (аномаль дисперсия) көрсетті. Аномаль дисперсия жарықтың жұтылуымен тығыз байланысты болатындығы тағайындалды: аномаль дисперсия байқалатын барлық заттар жарықты осы аймақта күшті жұтады (3-сурет). Жұтылу

қалыпты                   аномаль

дисперсия                дисперсия

3-сурет

күлгін                қызыл

күлгін             қызыл

күлгін

қызыл

К

К1

жолағына жақын маңайында сыну көрсеткішінің тез өзгеретіндігі соншалықты, ұзынырақ толқындар жағынан оның мәні (М нүктесі) қысқа толқындар жағына қарағанда (N нүкте) үлкен. Сыну көрсеткішінің аномаль өзгерісі, яғни оның толқын ұзындық  өскенде өсуі жолақ ішінде жарықтың жұтылуы салдарынан бақылау өте қиындық туғызатын М нүктеден N нүктеге дейін орын алады.

Цианин ерітіндісінің дисперсия қисығы 4-суретте көрсетілген. MN аймағы жұтылу жолағына сәйкес келеді, мұнда сыну көрсеткіш төмендейді яғни аномаль өзгереді. Жұтылу жолағынан тыс сыну көрсеткішінің толқын ұзындығына тәуелділігінің жүрісі дисперсияның әдеттегі қалыпты жүрісіне сәйкес келеді, яғни  кішірейгенде сыну көрсеткіші баяу өседі. Мөлдір заттардың (мысалы, шыны, кварц және басқа) көрінетін аймақта жұтылу жолақтары жоқ, сондықтан бұларда сыну көрсеткіші қалыпты өзгереді. Бірақта спектрдің жұтылу жолақтары бар ультракүлгін немесе инфрақызыл аймағына жақындаған сайын сыну

6.4-сурет

көрсеткіші едәуір тез өзгере бастайды. Сонымен кез-келген зат үшін толық дисперсиялық сурет жұтылу жолақтары немесе сызықтарының ішіндегі аймақтарға сәйкес келетін аномаль дисперсия аймақтарынан және жұтылу жолақтарының аралықтарында орналасқан қалыпты дисперсия аймақтарынан тұрады.

1. Аномаль дисперсияны алғаш француз физигі Леру 1861ж. бақылаған. Ол йод буымен толтырылған призмада көк сәулелер қызыл сәулелерден аз сынатындығын байқаған (бұлардың аралығындағы сәулелер йод буында күшті жұтылады да, бақыланбайды). Осыдан қызылдан көк сәулелерге ауысқанда йод буының сыну көрсеткіші кішіреюі тиіс, яғни спектрдің аталған аймағында йод буының дисперсиясы аномаль болатындығы келіп шығады.

Лерудің ашқан жаңалығына Христиансен спирттегі фуксиннің ерітіндісінде аномаль дисперсияны тауып және егжей-тегжейлі зерттегенше лайықты көңіл бөлінбеді. Фуксин ерітіндісінде күлгін сәулелер үшін сыну көрсеткіші ең кіші ()  сары сәулелер үшін ең үлкен (), ал жасыл сәулелер жұтылады.

Аномаль дисперсияға жүйелі эксперименттік зерттеулерді жүргізген неміс физигі Кунд болды. Ол дисперсияның аномаль өзгерісі әрқашан жұтылумен қабат өтеді деген маңызды эксперименттік нәтижені тағайындады. Кундтың эксперименттік жұмыстары және дисперсия теориясы құрылғаннан кейін, аномаль дисперсия табиғаттың қандайда бір сирек құбылысы емес, барлық заттарда күшті жұтылу болатын спектрдің аймақтарында бақылануы тиіс екендігі түсінікті болады.

Аномаль дисперсияны зерттегенде Кунд айқас призмалар әдісін қолданды; бұл әдісті алғаш Ньютон өзінің жарықтың дисперсиясы бойынша зерттеулерінде пайдаланған болатын. Әдістің идеясы мынада: екі призма алынады, бұлардың біреуі қалыпты дисперсияға ие заттан (әдетте шыны), екінші призма зерттелетін заттан жасалады.

6.5-сурет

Кунд тәжірибесінде (5-сурет) натрий буының жұтылу сызығының маңында сыну көрсеткішінің өзгерісін сапалық дәрежеде кескіндейтін нәтиже алынған. Натрий буының  және  екі жұтылу сызығы бар, бұлар бір-бірінен 0,6 нм қашықтықта орналасқан. Кунд тәжірибесінде жарық натрий буымен толтырылған кювета және сындырушы қыры вертикаль орналастырылған шыны призма арқылы өткізілген. Кювета төмен жағынан қыздырылып, ал үстіңгі жағынан салқынатылған. Осының арқасында мұнда биіктігі бойынша біркелкі емес бу тығыздығы жасалған. Будың осындай бағанасы өтетін жарық шоғына сындырушы бұрышы горизонталь болатын призма сияқты әрекет

6.6-сурет

еткен. Натрий буынан тұратын «призмаң мен шыны призманың біріккен әрекеті қалқада (экранда) сыну көрсеткішінің толқын ұзындығынан тәуелділігін береді, ол жұтылу сызығы маңында үзілген (6-сурет). Бу тығыздығы едәуір үлкен болғанда екі жұтылу сызығы бір сызыққа қосылады да құбылыс детальдары ажыратылмайды (6а-сурет): кең жұтылу жолағы көрінеді және шеттері иілген болады. Бу тығыздығы кемігенде қалқада екі жұтылу сызығына сәйкес аномаль дисперсияның екі аймағы көрінеді (6б-сурет).

Жіңішке жұтылу сызықтары бар газдарда (металл буларында) дисперсиялық сурет өте айқын бақыланатындықтан, теориялық көріністерді тексеруді бәрінен де газдар үшін жүргізген жөн және бұлар үшін теорияны құру да едәуір оңай. Газдардағы дисперсияны сандық өлшеулер үшін (әсіресе кіші тығыздық жағдайында) сыну көрсеткішінің болмашы өзгерістерін өлшеуге мүмкіндік беретін интерференциялық әдістер қолданылады.

2. Ең жақсы нәтижелер «айқастырылғанң спектрлік аспаптар әдісімен алынады; сонда бұлардың біреуі, мысалы, Жамен интерферметрі, ал екіншісі дисперсиясы үлкен спектрограф болады. Бұларды интерференциялық жолақтар горизонталь, ал спектрограф саңылауы вертикаль болатындай етіп орналастырады. Егер спектрограф саңылауына ақ жарықтан интерферометр беретін сурет түсірілсе, яғни түрлі-түсті жолақтар түсірілсе, онда спектрографтың камералық объективінің фокаль жазықтығында бойлық бағытта бірнеше қара сызықтармен сызылған тұтас спектр алынады.

Ең жақсы нәтижелер Рождественский интерферометрі мен спектрограф айқастырылғанда алынады. Рождественский интерферометрі Жамен интерферометрінің өзгертілген түрі, оның артықшылығы интерференциялық шоқтарды көбірек ажыратуға болады. Ал бұл металл буларымен тәжірибе жүргізуге мүмкіндік береді. Қондырғы схемасы 7-суретте келтірілген. Тұтас спектр беретін S жарық көзінен L1 объектив арқылы параллель шоқ интерферометрге түседі. Интерференцияланушы

S

L1

L2

6.7-сурет

шоқтардың біреуіне ауасы сорылған және түтікше тәрізді электр пештің (1) ішіне орналастырылған кювета қойылады. Пештің қыздырылуын өзгертіп кювета ішіндегі металл буларының тығыздығын өзгертуге болады. Екінші интерференцияланушы шоққа ауасы сорылған компенсациялаушы түтік (2) қойылады; оның ұзындығы кювета ұзындығындай, терезелері де металл булары үшін кюветадағыдай. Осы жағдайда алынатын интерференцялық сурет L2 объективімен спектрографтың вертикаль саңылауына проекцияланады.

Егер интерферометрдегі сәулелердің біреуінің жолын жапса, онда ақ жарық түсетін спектрографтың көру өрісінде түрлі-түсті вертикаль жолақтардан тұратын горизонталь жолақ байқалады. Спектрограф (3) саңылауына екі сәуле түскенде түрлі-түсті жолақтар жүйесі горизонталь дерлік қара сызықтармен қиылған болады, бұлар интерференциялық минимумдарға сәйкес келеді.

қызыл

-2   -1   0  +1 +2

күлгін

6.8-сурет

Өлшеу жүргізер алдында аспап нөлінші интерференциялық жолақ түзу сызықты, горизонталь және түрлі-түсті жолақты ортасынан қиып өтетіндей етіп реттеледі. Оның үстіңгі және астыңғы жағында ,  және т.б. реттік интерференциялық жолақтар орналасады. Жолақтардың ара қашықтықтары толқын ұзындығы неғұрлым үлкен болса, соғұрлым үлкен болатындықтан, интерференциялық жолақтар жүйесі спектрдің қызыл шетінен күлгін шетіне қарай тарылады (8-сурет).

өсін спектрдің қызыл шетінен күлгін шетіне қарай, ал  осін спектрограф саңылауына параллель бағыттаймыз. Сонда -і жолақ ординаты , мұндағы - аспаптың тұрақтысы. Бұл қарастырылып отырған жолақтың пішінін анықтайтын қисық теңдеуі. Және жолақтың  көлбеулік бұрышы жолақ нөміріне пропорционал болады.

Егер шоқтардың біреуінің жолына қалыңдығы  және сыну көрсеткіші  пластина қойылса, онда  қосымша жол айырымы ендіріледі. Жақша алдындағы таңба пластинка қай шоққа (1і немесе 2і) қойылғандығына байланысты. Осындай пластинканы енгізу нөлінше жолақты -ның таңбасына байланысты жоғары немесе  төмен ығыстырады, сонымен бірге интерференциялық сурет түгелдей ығысады. Егер енгізілетін қосымша жол айырымы онша үлкен болмаса, онда нөлінші жолақ саңылаудың аумағынан шығып кетпейді. Оның ординаты . Спектрографта осы жолақ қайсыбір масштабта пластинканың дисперсия қисығын сызады.

Егер қосымша жол айырымы металл булары бар кюветаны енгізу арқылы жасалатын болса, онда сыну көрсеткішінің өзгерісін жұтылу сызығы маңында анықтауға болады. Натрий булары үшін интерференциялық сурет 9-суретте келтірілген. Интерференциялық жолақтардың майысуы жұтылу сызығы маңындағы сыну көрсеткішінің шұғыл өзгеретіндігін көрсетеді. Нөлінші қалыптан ауытқыған интерференциялық жолақтардың

6.9-сурет

бөліктерінің ординаталары сыну көрсеткіші мәндеріне пропорционал болатындықтан, интерференциялық жолақтардың майысуы негізінде жұтылу сызықтары маңайларындағы дисперсияның өзгерісін сандық зерттеу үшін қолдануға болады. Бірақ осындай өлшеулердің дәлділігі төмен, өйткені шұғыл өзгеретін функцияның ординатасын өлшеу және ординаттары табылған интерференциялық жолақтардың нүктелері үшін толқын ұзындықтарында абсциссаларын анықтау күрделі.

Айқас аспаптар әдісін Рождественский жетілдірді, осы әдіс «ілгектерң («крюковң) әдісі деп аталады.

Интерферометрдің бір шоғының жолына металл буы бар кювета, ал екінші шоқ жолына – дисперсиясы белгілі шыны пластинка енгізіледі (7–сурет). Осындай пластинканы ендіру, жоғарыда көрсетілгендей, қосымша жол айырымының пайда болуына әкеледі, яғни спектрографтың көру өрісінде жоғарғы ретті көлбеу интерференциялық жолақтар пайда болады.

және  арқылы тиісінше енгізілген шыны пластинка мен металл буы бар кювета ұзындықтарын, ал  және  арқылы – шыны және металл буының сыну көрсеткіштерін белгілейміз. Сонда -і интерференциялық жолақтың пішінін бейнелейтін теңдеу мына түрде болады:

.	(3)

Интерференциялық жолақтың ретін (3)-ден есептеп табуға болады. Мысалы, координаттар басы арқылы өтетін жолақ үшін :

(4)

Металл булары үшін  болатындықтан, -ді есептегенде соңғы қосылғышты елемеуге болады. Осы жағдайда пластинка мен кювета интерферометр сәулелеріне m>0 болатындай етіліп ендірілген деп ұйғарамыз.

(3)-ті  тұрақты болғанда  бойынша дифференциалдап, -і интерференциялық жолақтың көлбеулігін табамыз:

.		(5)

Шынының дисперсиясы кіші болғандықтан  қосылғышын елемеуге болады. Қалыпты дисперсия аймағында  шыны пластинка жолақтардың көлбеулігін, зерттелетін металл буларына қарағанда [ қосылғышы] қарама-қарсы жаққа [ қосылғышы] өзгертетіндігі (5)-тен көрінеді. Демек, интерференциялық жолақтың нақты нүктесі үшін көлбеулік нолге тең болады, яғни «ілгек (крюк)ң пайда болады. Жұтылу сызығы маңайында осындай «ілгекң екеу болады (10-сурет). Сонымен, (5)-те  қойып металл буының  дисперсия мәні «ілгекң төбесіне сәйкес келетін  мәндері үшін мына формула бойынша есептеп табуға болады:

6.10-сурет

.                                               (6)

(6) формулада (4) өрнегі кіші қосылғышсыз ескерілген. Шыны пластинканың қалыңдығы өзгергенде «ілгекң пайда болу шарты басқа толқын ұзындығы үшін іске асады.

1. Интерферометрдің жұмыс істеу формасы?

2. Аномальды дисперсия дегеніміз не?

Лекция 8

1. Оптоталшықтың материалдағы жоғалтуы, жұтылуы және шашырауы.

2. Мөлдірлігі және толқын ұзындығының диапазоны.

3. Жұтылудың үш түрі: меншікті, қоспалы, атомдық құрылымды дефектылармен жұтылу

Оптоэлектроника дегеніміз–оптикалық  дипазонда ақпарат тасымалдаушылар  ретінде электромагнитті толқындар қолданылатын электроника бөлімі. Оптикалық толқын  сәулеленудің толқын ұзындықтары 10 нм-ден 1 мм аралығында жатады.

Оптикалық диапазоны  физикалық қасиеттері бойынша біртекті емес, сондықтан да олар дипазондарға бөлінеді, олардың физикалық қасиеттері бірдей болады: ультракүлгінді сәулелену үшін λ=0,002÷0,4 мкм, көрінетін сәулелер үшін λ=0,38÷0,78 мкм, инфрақызылды сәулелену үшін λ= 0,78÷1000 мкм-ге тең.

Толқын ұзындығы әртүрлі  жарықөткізгіш ортадағы жарық таралу дәрежесі мен сәуле жұтылу дәрежелерін  анықтайды.

Оптоэлектроникадағы сәуле  жарығы электр тізбегіндегі электр сигналы  тәрізді байланыстарда  басқару, түрлендіру функциясын орындайды.

Оптикалық тізбектерде  сигнал тасымалдаушылар болып, өзара  әрекеттеспейтін, араласпайтын және шашырамайтын нейтралды фотондар болып табылады. Оптикалық тізбектер электрлік және магниттік өрістер ықпалына түспейді. Ақпарат тасымалдаушы ретінде нейтралды фотондарды қолдану, оптоэлектрондық байланыс элементтерінің кіріс және шығыс тізбектерінің идеалды электрлік байланысын, таратудың бір бағыттылығын және қабылдағыштың таратышқа әсер етпеуін, фотондардың электрлік және магниттік өрістер әсеріне әсер етпегендігінен, оптикалық байланыс арналарының ең жоғарғы кедергіден қорғануын, тізбектердің кіріс және шығыс кедергілеріне жақсы байланысуын қамтамасыз етеді.

Оптикалық сәулеленудің   әртүрлі сыртқы күштерге ықпал етпеуі және фотонның электрлік нейтралдығы  тек қана артықшылығы емес, сонымен  бірге кемшілігі болып табылады, өйткені жарық ағынының  бірыңғай Егер оптронды төртполюсті (төрт электродты) элемент деп алсақ, олардың сипаттамаларын үш түрге жіктеп қарауға болады, кірмелі электродтарының кірмелі сипаттамасы; шықпалы электродтарының шықпалы сипаттамасы және сигналдың кірмеден шықпаға беріліс сипаттамасы. Енді оптрон құрылымының неден тұратынын еске ала отырып, осы сипаттамаларды да оңай табуға болады. Көп жағдайда кірмелі жолдарын жарық диоды құрайтындықтан, оптронның кірмелі сипаттпамасы жарық немесе кәдімгі диодтың тура қосылудағы вольтамперлік сипаттамасына ұқсас.

Оптронның шықпалы сипаттамасы Iш = f(Uш) ондағы сәуле қабылдағыш аспаптың сипаттамасы болып табылады; фототранзистор болса транзистордың, фототиристор болса тиристордың т.с.с. Мысал ретінде диодтық оптронды алайық. Егер шығқпалы жақтағы фотодиод фототүрлендіру режимінде тұрса, онда оның кері қосылуда болғаны, яғни кірмелі тоғы Iк жоқ кезінде біз диодтың кері қосылудағы әдеттегі вольтамперлік сипаттамасын аламыз. Кірмелі тоғын арттыра түссек, фотодиодқа берілген сәуле күшінің өсе түскеніндей әсер алып, сипаттама да жоғарылай түседі. Бірақ, оптронның фотодиод сипаттамасынан айырмашылығы, оның сәуле күшінен емес, кірмелі тогының шамасынан өзгеруі.Оптронның беріліс сипаттамасы кірмелі-шықпалы токтарының өзара тәуелділігі ретінде қарастырылады, яғни Iш=φ(Ik). Әдетте, бұл сипаттама координаталар басынан басталып (өте аз шамалы тоқтарды есептгемегенде), түзу сызықты болып келеді. Әртүрлі оптрондарда бұл сипаттаманың көтерілу бұрышы әртүрлі болып, күшейту коэффициентерімен қатар, оның қисықтығы да арта түседі. Iш=φ(Iк) сипаттамасының түзулігін сақтау мүмкіндігі болмайды. Осы тұрғыдан қарағанда, диодтық оптронның сипаттамасының түзулігін сақтай отырып, оның күшейтуін белгілі транзисторлық немесе интегралдық күшейткіштерге тапсырсақ, тиімді боладытаралуын басқаруды қиындатады.

- Оптоталшықты  материалдың жоғалтуы және шашырауы ?

- Жұтылудың түрлері қандай ?

Лекция 9

- Шашырау: Релея, Ми, бейсызықтық шашырау.

- Біртексіздіктегі жоғалу.  Кабельдік жоғалулар.

- Макро және микро иілу есебінен басылулар. Жоғалту факторы сияқты радиациялық төзімділік.

1-сурет

Толқындық пакет. Қатаң (идеал) монохроматты толқын-бұл идеализация. Мұндай толқындар табиғатта жоқ. Кезкелген реал толқынды, Фурье теоремасына сәйкес, амплитудалары мен қайсыбір  аралықтағы жиіліктері әр түрлі монохроматты толқындардың суперпозициясы ретінде қарастыруға болады. Бір-бірінен жиіліктері бойынша айырмашылығы аз () толқындардың суперпозициясын толқындық пакет немесе толқындар тобы деп атайды. Толқындық пакеттің қайсыбір уақыт мезетіндегі түрі 1-суретте көрсетілген. Толқындық пакеттің аумағында монохроматты құраушылар бірін-бірі күшейтеді, ал пакеттен тыс іс жүзінде бірін-бірі өшіреді.

Вакуумда пакетті құрап тұратын барлық монохроматты толқындар

(1)

бірдей фазалық жылдамдықпен таралады, мұндағы  - толқындық сан. Осындай жылдамдықпен толқындық пакеттің өзі вакуумда өзінің пішінін өзгертпей таралады.

Топтық жылдамдық. Дисперсиялаушы ортада толқындық пакет жайылады, өйткені оның монохроматты құраушыларының жылдамдықтары бір-бірінен өзгеше болады да, осындай толқынның жылдамдығы ұғымын айқындап алу қажет.

Егер дисперсия болмашы аз болса, онда толқындық пакеттің жайылуы өте тез болмайды. Осы жағдайда толқындық пакетке оның «ауырлық центрің орын ауыстыратын  жылдамдықты таңуға болады. Бұл топтық жылдамдық деп аталатын жылдамдық. Топтық жылдамдықтың

(2)

өрнегімен анықталатындығын тиісті есептеу жүргізіп көз жеткізуге болады.

Осы формуланы амплитудалары бірдей бір-бірінен толқын ұзындықтарында (жиіліктерінде) біршама айырмашылық бар екі толқынның суперпозициясы мысалында түсіндірейік. 2а-суретте бұлардың қайсыбір уақыт мезетіндегі салыстырмалы орналасуы,

2-сурет

ал 2б-суретте бұлардың суперпозиция нәтижесі көрсетілген. Бізге керегі пакеттің амплитудасы максимум болатын нүктесінің орын ауыстыру жылдамдығы – бұл толқындық пакеттің жылдамдығы топтың жылдамдық болады. Оның шамасын анықтаймыз.

Осы екі монохроматты толқындардың теңдеулері:

,

.

Бұлардың қабаттасуы нәтижесінде қосынды толқын пайда болады:

(3)

Осы өрнекті амплитудасы мына заң бойынша өзгеретін

монохроматты толқынның теңдеуі ретінде қарастыруға болады.

Осыдан, мысалы, амплитуданың максимумына сәйкес келетін нүктелер мына заң бойынша

қозғалатындығы келіп шығады, бұдан . Жақша ішіндегі шама топтық жылдамдық (2) болады.

Топтық жылдамдық үшін өрнекті басқаша түрге келтіруге болады. (1)-ге сәйкес -ны  арқылы алмастырып, мына өрнекті аламыз:

.				(4)

және  болатындықтан, (4) өрнегін былай жазуға болады.

.					(5)

Бұл Рэлей формуласы деп аталатын формула. Қалыпты дисперсия  аймағында  топтық жылдамдық  фазалық жылдамдықтан кіші болады.  дисперсия жоқта топтық жылдамдық фазалық жылдамдықпен бірдей болады.

3-сурет

қисығы бойынша топтық жылдамдықты табудың қарапайым амалы бар. Ол 3-суретте көрсетілген. Толқындар тобы жағдайында  қисығының  жіңішке аумағындағы кішкене бөлігінің ғана ролі болады.  қисығына А нүктесі арқылы жүргізілген жанаманың ордината осінен қиятын кесінді -ға тең, яғни берілген  толқын ұзындығы үшін топтық жылдамдыққа тең болады.

Мысал ретінде сыну көрсеткішінің электромагниттік толқынның жиілігінен  тәуелділігі белгілі ортадағы топтық жылдамдық үшін өрнекті табайық.

Топтық жылдамдықтың анықтамасына – (2) формулаға сүйенеміз. Фазалық жылдамдық  болатынын ескеріп, мынаны аламыз

.

Енді  туындыны алайық:

.

Осы жанаманың кері мәнін, яғни -ны (2) формулаға қойғанда іздеп отырған нәтиже шығады

.

Жоғарыда келтірілген формулалармен есептелген топтық жылдамдық кейбір жағдайларда вакуумдағы жарық жылдамдығынан үлкен болып шығады. Мысалы, аномаль дисперсия аймағында осылай болады. Бұл салыстырмалық теориясына қайшы келмейді, өйткені толқындық импульс таралу процесінде өзінің пішінін іс жүзінде өзгертпейтін жағдайда ғана топтық жылдамдық сигналдың жылдамдығы болады. Аномаль дисперсия аймағында импульс күшті деформацияға ұшырайды; осындай жағдайларда топтық жылдамдық белгілі физикалық мазмұнын жоғалтады.

Топтық жылдамдық және энергияның тасымалдануы. Электромагниттік толқынмен тасымалданатын энергияның таралу жылдамдығы жайындағы мәселені қарастырайық. Бәрінен бұрын атап өтетін нәрсе, ол монохроматты толқынның фазалық жылдамдығы энергияның тасымалдану жылдамдығына ешқандай қатысы жоқ. Фазалық жылдамдық кеңістіктің әртүрлі нүктелеріндегі тербелістердің фазалары арасындағы байланысты ғана анықтайды.

Қатаң монохроматты толқын сигнал беру үшін жарамайды, өйткені ол уақыт бойынша және кеңістікте басталуы да, аяқталуы да болмайтын шектеусіз синусоида. Сондықтан сигналдың таралуы амплитуда өзгерістерінің орын ауыстыруымен байланысты болады. Топтық жылдамдық мағынаға ие болатын жағдайларда, яғни электромагниттік импульс жайылмай (пішінін өгертпей) таралатын жағдайларда, ол энергияның тасымалдану жылдамдығына дәл келеді.

Сонымен күшті жұтылу аймағынан алыс аймақта толқындар тобындағы энергияның тасымалдану жылдамдығы топтық жылдамдықпен дәл келеді. Жарық жылдамдығын тікелей өлшеулер белгілі уақыт аралығында жарық сигналы (импульсы) жүріп өтетін қашықтықты өлшеуге саяды. Осы әдіс топтық жылдамдықты береді. Жарық жылдамдығын өлшеудің жанама әдістерінде де топтық жылдамдық алынады. Ал фазалық жылдамдықты (дәлірек айтқанда екі әртүрлі орталардағы фазалық жылдамдықтардың қатынасы) сыну көрсеткіштерінің қатынасы бойынша немесе сыну заңын пайдаланып анықтауға болады.

- Релей формуласы калай қорытындыланады?

- Фазалық жылдамдық дегеніміз не?

Лекция 10

1. Жартылайөткізгіштік фотоэлементтердің вольтампрелік және энергетикалық сипаттамалары

Электронды жартылай өткізгіш пен металл контактісі

- Жартылай өткізгіш пен металлдағы тепе-теңдік орнамаған кездегі энергетикалық деңгейлердің орналасуы.

- Жартылай өткізгіш – металл контактісіндегі  көлемдік зарядты  есепке алмаған жағдайдағы потенциалдардың таралу схемасы.

- Жартылай өткізгіш – металл контактісінің схемалық көрінісі ( көлемдік зарядты және вакуумдық аралықты есепке алмаған жағдайдағы)

Тепе-теңдік шарты: электронды жартылай өткізгіш пен металл контактісін қарастырамыз. Жартылай өткізгіштегі шығу жұмысы () металл() шығу жұмысынан кем болсын дейік. Бұл жағдайда жартылай өткізгіштегі электрондар ағыны металдағы электрондар ағынынан көп болады да металл теріс зарядталады, ал жартылай өткізгіш  оң зарядталады. Осы процесспайда болған потенциалдар айырмасын  шығу жұмыстарының айырмасы компенсацияланғанға  дейін жүреді. Сонымен, тепе-теңдік орнығу процесі екі металдағы тепе-теңдік орнығуға ұқсас болады. Бірақ суретте көрсетілгендей түзетуді түсінуге жеткіліксіз. Екі металл контактісінен, маңызды ерекшелігі: жартылай өткізгіштегі локалды деңгейдегі электрондар саны металдағы еркін электрондар санынан көптеген есе аз болады. Сондықтан жартылай өткізгіштегі электрондарға жетіспеген қабат көптеген есе қалың болады. Осыны келесі мысалда көрсетейік. Алдында қарастырған контактілі потенциалдар мен саңлау айырмасы екі металл контактісіндегідей болсын дейік: . Сонда, ұқсас есептеулер бойынша жартылай өткізгіштен металға өтетін электрондар саны 5∙, яғни басқаша жартылай өткізгіш бір өлшем көлемінде 5∙ деп алсақ, онда мұндай заряд тудыру үшін саңлау қабатындағыдан гөрі ------ бет қабатындағы () барлық донорларды иондау 1000 есе көп болуы керек. Нәтижесінде жартылай өткізгіш заряд тығыздығы тұрақты көлемдік қабат пайда болады.

Жартылай өткізгіш пен металл контактісі(көлемдік зарядты есептегенде)

- Зарядтың таралуы.

- Электр өрісінің қисығы.

- Электр потенциалы қисығы (жартылай өткізгішпен металл бетіндегі потенциалдардың секірмелі өзгерісінсіз).

- Жартылай өткізгіш пен металл бетіндегі потенциалдардың секірмелі өзгерісімен қоса ------ көрінісі.

- Контактінің ықшамдалған зоналық диаграммасы.

Негізгі потенциал түсуі саңлауда емес, көлемдік заряд қабатында болады. Саңлау туннельдік эффект нәтижесінде мөлдір болғандықтан жартылай өткізгіш – металл контактісі схемасын суреттегідей саламыз. Бұл суретте а-б қабаты Ферми деңгейінен алшақ болғандықтан бұл қабатта еркін электрондар болмайды. Осы қабаттың кедергісі үлкен болғандықтан, оны жабушы қабат деп атайды. Жартылай өткізгіш шығу жұмысы металдікінен артық болған жағдайда электрондар металдан жартылай өткізгішке өтеді, сөйтіп тасушылармен байыған а-б қабатта пайда болады.Бұл– антижабушы қабат деп аталады. Потенциалдар қисығы суретте көрсетілген. Антижабушы қабаттың түзетулік қасиеті болмайды. Сондықтан оны қарастырмаймыз.

Р-жартылай өткізгіш-металл контактісіндежабушы қабат жартылай өткізгіштің шығу жұмысы металлдікінен үлкен болғанда пайда болады. Ал , антижабушы қабат керісінше. Қарастырған жағдайлардың барлығында жабушы  қабаттар немесе электрондар тесіктердің металлға кетуінен пайда болады.Кейбір жағдайларда жартылай өткізгіш пен металлдардың химиялық әрекеттесуінен, немесе арнайы өңдеу нәтижесінде жаңа – диэлектрлік қабат пайда болады. Мұндай жабушы қабатты химиялық деп атайды.

Жартылай өткізгіш – металл контактідегі түзету.

Түзетуші контактідегі ток өту процесі жабушы қабаттағы өткен электрондар соқтығысады ма жоқ соған байланысты болады. Соқтығысу l-электрондардың еркін жүру жолы жабушы қабаттың(d) қалыңдығынан кіші болғанда, ал соқтығыспау l>d  болғанда орын алады.

Осыған сәйкес түзетудің екі теориясы бар: (l<d  ) –диффузиялық теория және диодтық теория (l>d  ).

Жабушы қабат (d<<l) жұқа болған жағдайдан бастаймыз. Бұл жағдайда жабушы қабатта токтың өту механизмінің екі металл арасындағы вакуумдік саңлаудан ток өту механизмінің айырмашылығы жоқ. Сондықтан түзету теориясы екі металл контактісіндегі қарастырғандай белгілеулер тағайындайық:- оңнан солға қарай ( жартылай өткізгіштен металға) өтетін ток, - солдан оңға қарай (металдан жартылай өткізгішке қарай). Сыртқы потенциалдар айырмасы жоқ кезде осы екі ток шамасы бірдей болады:

Қорытынды ток I(5-сурет а )

Екі жағдайды қарастырамыз:

I-ші (5-сурет б) – сыртқы потенциялдар айырымы (V) контактілі () потенциялдар айырмасымен қосылған жағдай; II-шісі (5 сурет в). Сыртқы потенциялдар айырмасы (V)контактілі потенциялдар айырмасына ()қарсы бағытталғанда. Суреттен байқалғандай, металдан жартылай өткізгішке өту тогы екі жағдайда да () бірдей.( өйткені, Ферми деңгейінен бастап есептеген тосқауыл (барьер) биіктігі, өзгермейді).

Жартылай өткізгіштен металға өтетін электрондар үшін тосқауыл I-ші жағдайда биіктейді  , және ток    (1)

II-ші жағдайда тосқауыл биіктігі төмендейді және ток (2)

Контактінің Вольт-амперлі сипаттамасы        (3)

Қанығу тогы үшін диодтық теория бойынша      (4)

Бұл жердегі n- жартылай өткізгіш  көлеміндегі тасушылар концентрациясы, –бетке жақын жердегі электрондар концентрациясы;

- электрондардың орташа жылулық жылдамдығы;

– потенциялдың тосқауыл биіктігі.

Сонымен      I=(5)

l<<d – еркін жүру жолы жабушы қабат енінен кіші болған жағдайда контактінің вольт-амперлік сипаттамасы  бұрынғыдай, яғни

I=өрнегіндей болып қала береді.

Бірақ, бұл жағдайдағы контактіден ток өту механизмі тіпті басқаша болады: жабушы қабатта электрондар көптеп соқтығысады да, қорытынды ток жабушы қабаттағы ток айырмасындай болады. --- тасушылар концентрациясының градиентінен туындайтын диффузиялық токтың айырмасына тең болады. Контакт жанында ток тасушылар концентрациясы жартылай өткізгіш көлеміндегіден аз болғандықтан диффузия қарсы бағытта ток тудырады. Диффузиялық ток үшін теория бойынша:

(5)

- электрондар диффузия коэффициенті, бұл қозғалғыштықпен Эйнштейн  қатынасымен байланысқан

e                  (6)

Электр өрісі болғанда және концентрация градиенті болғанда толық электрондар тогы дрейфтік және диффузиялық токтардың қосындысынан тұрады

(7)

Сыртқы өріс жоқ жағдайда

Егер контактіге жабушы бағытта V сыртқы потенциялдар айырымы қосылса, онда сыртқы V өріс пен контактілі өріс қосылады ()да, омдық ток ұлғаяды және --- жағдайда диффузиялық токтан аса көп болып, контактіден өтетін ток шамасы

I=          (8)

l-жабушы қабат ені.

- дрейфтікжылдамдық болғандықтан         (9)

мен өрнектерінің айырмашылығы: жабушы қабаттағы барлық өріс үшін(түзету күйгенге дейінгі) электрондардың дрейфтік жылдамдығы жылулық жылдамдықтан аз болады. Сондықтан қалың жабушы қабаттағы қанығу тогы жұқа қабаттағыдан аз болады. Екіншіден, қалың жабушы қабаттағы қанығу тогы қосылған потенциялдар айырмасына тәуелді және жабушы қабат  өседі.

- Зарядтың таралуы?

- Электр өрісінің қисығы?

- Электр потенциалы қисығы (жартылай өткізгішпен металл бетіндегі потенциалдардың секірмелі өзгерісінсіз)?

- Жартылай өткізгіш пен металл бетіндегі потенциалдардың секірмелі өзгерісімен қоса  көрінісі?

- Контактінің ықшамдалған зоналық диаграммасы қалай құралады?

Лекция 11

- Оптоталшықтың өткізу жолағы және дисперсия.

- Дисперсия түрлері. Мода аралық, материалдық және ішкі модалық дисперсия.

- Поляризациялық модалық дисперсия.

Дисперсияның классикалық теориясы

Жарықтың дисперсиясын электромагниттік теория мен заттың электрондық теориясы негізінде түсіндіруге болады. Дәлмә-дәл қарастырғанда атомдағы электрондардың қозғалысы (дәлірек-тәртібі) кванттық физика заңдарына бағынады. Бірақта жарықтың дисперсиясын сапалық дәрежеде ұғыну үшін классикалық көріністермен шектелу жеткілікті болады; бұлар кванттық теория нәтижелерімен үйлесетін нәтижелер береді.

Сонымен,  тәуелділігін түсіндіру міндеті алда тұрған болсын. Изотропты магниттік емес ортада  болатыны белгілі. Өз кезегінде  мына қатынастан  табуға болады, мұндағы - диэлектрлік алғырлық, ол  қатынасындағы коэффициент, -поляризациялану, яғни бірлік көлемнің диполдық моменті.

Г.А. Лоренц ұсынған дисперсияның классикалық электрондық теориясы жарық өрісінің (электромагниттік толқынның) атомдардың байланысқан электрондарына бұлардың тежелуі ескерілгенде тигізетін ықпалына негізделген. Дисперсияның электрондық теориясына сәйкес диэлектрик жарық сәулесі әсерінен еріксіз тербелістер жасайтын осцилляторлардың жиынтығы ретінде қарастырылады.

Қарапайым жағдайда атом меншікті дөңгелектік жиілігі  гармоникалық осциллятор ретінде қарастырылады. Электронның гармоникалық тербелісі жайындағы ұйғарым электронға оның тепе-теңдік қалыптан ауытқуы өскенде сызықты артатын серпімді күш әрекет ететіндігін білдіреді. Осы жағдайдағы электронның қозғалыс теңдеуін жазайық:

,					(1)

мұндағы m электрон массасы, k – серпімді тұрақты. Шешімді мына түрде іздестіреміз:

,

мұндағы - тербеліс амплитудасы,  - атомдағы электронның меншікті тербеліс жиілігі.

Сыну көрсеткіші мен атомның поляризацияланғыштығы арасындағы байланыс. Жарық толқынының электромагниттік өрісіндегі мөлдір изотропты заттың тәртібін қарастырайық. Заттың бірлік көлемінде  атом-осцилляторлар бар дейік. Оңайлық үшін орта атомдардың бір түрінен құралған және әрбір атомда жарықпен әсерлесетін тек бір электрон бар деп ұйғарамыз; жарық өрісі жоқ кезде электрон тепе-теңдік қалып маңайында  дөңгелектік жиілікпен тербеліс жасайды.

Жарық өрісі әсерінен электрондардың қайсыбір қашықтыққа ығысуы нәтижесінде пайда болған ортаның бірлік көлемінің электрлік моментін, яғни ортаның поляризациялануын есептейік. Барлық атомдардың электрлік моменттері параллель бағытталған болады; сондықтан моменттердің векторлық қосылуын скалярлықпен алмастырамыз, сонда

,			(2)

мұндағы  - әрбір атомда жарық әсерінен пайда болған жасанды электрлік момент (қоршаған атомдардың ықпалы жоқ деп алғанда), - атомның поляризацияланғыштығы, - жарық өрісінің кернеулігі.

индукция векторы мен ортаның поляризациялану векторы арасындағы байланысқа сүйеніп, былай жазамыз:

,

болтындықтан .

Сыну көрсеткішін изотропты және мөлдір орталар үшін дұрыс болатын жарықтың электромагниттік теориясының  негізгі қатынасына сүйеніп табамыз; мұны дисперсия бар жағдайда да дұрыс деп санаймыз.

Газдар үшін , сондықтан

.				(3а)

Сонымен, ортаның сыну көрсеткіші атомның оптикалық поляризацияланғыштығымен (жарық толқынының өрісі себепші болатын поляризацияланғыштық) анықталады. Сонымен, дисперсия есебі  тәуелділігін табу – оптикалық поляризацияланғыштықтың толқын ұзындығынан (немесе жиіліктен, өйткені ) тәуелділігінің түрін табуға тіреледі. Поляризацияланғыштық электронның тепе-теңдік қалыптан  ауытқуымен байланысты болғандықтан, дисперсия есебі электронның қозғалыс теңдеуінен -ді табуға саяды.

Сыну көрсеткішін есептеу. Электронға қандай күштер әрекет ететінін қарастырайық. Ең алдымен электронға кері қайтарушы күш әрекет етеді:

.					(36)

Екінші жағынан, энергия шығарылуы себепті электронның тербелісі дәл гармоникалық сипатта бола алмайды – тербелістердің өшуін ескеру қажет. Егер атом бір период ішінде жинақталған энергияның өте аз мөлшерін жоғалтатынын ескеретін болсақ, онда  тежеуші күш электронның қозғалыс (тербеліс) жылдамдығына пропорционал, яғни үйкеліс күшіне ұқсас деп есептегенде

,					(4)

мұндағы  - өшуді сипаттайтын пропорциялық коэффициент.

Егер атомдар жарық толқынының өрісінде тұрған болса, онда осы екі  күштен басқа электронға жарық өрісі тарапынан мына күш әсер етеді:

.					(5)

Жарық толқынының өрісі гармоникалық заң бойынша өзгереді деп есептейміз

, 					(6)

яғни затқа дөңгелектік жиілігі  монохроматты жарық түседі. (4) – (6) өрнектеріне сүйеніп, тербелістің өшуін және сыртқы күшті ескеріп, электронның қозғалыс теңдеуін құрамыз:

.				(7)

(7)-ның екі жағын -ге бөлеміз және  белгілеуін енгіземіз. Сонда .			          (8)

Жүйе сыртқы периодтық күштің (жарық өрісінің) әсерінен сыртқы күш жиілігімен еріксіз тербелістер жасайтындығы белгілі.

Демек, 				(9)

(9)-ні (8)-ге қойып мына өрнекті аламыз

.				(10)

Осыдан 	                                                                              (11)

және (3а)-ке сәйкес, ортаның диэлектрлік өтімділігі үшін жиіліктің функциясы болатын өрнек алынады (яғни дисперсия орын алады):

.

- Дисперсия дегеніміз не?

- Дисперсия қандай жағдайда орындалады?

Лекция 12

- Оптоталшық бойынша сигналды жіберуде дисперсияның әсері.

- Бір модалық және көп модалық жарық өткізгіштердің өткелдік және жиіліктік сипаттамалары.

- Оптоталшықтың өткізгіштің мүмкіндігі

Кабельді қабылдайтын ұшында детектор жиілік импульстарды электрлік сигналдарға айналдырады. Опталшықты кабелдердің екі түрі бар: бір модтық және көп модтық. Бір модтықтардың диаметрі кішкентай, қымбат және ақпартты жіберу қашықтығы жоғары. Жарық импульстары бір бағытта қозғала алтындықтан оптоталшықты кабельдер базасындағы  желілердің әр сегмент үшін кіретін және шығатын кабельдері болуы керек. Оптоталшықты кабельдер арнайы коннекторлерді және жоғары квалификациялық орнатуды талап етеді. Бір модалы кабельде жарықтың толқынының  ұзындығымен  өлшемдес 5 мкм –дан 10мкм- ға дейінгі өте кішкентай диаметрлі орталық өткізгіш қолданылады. Сонымен де жарықтың барлық сәулелері ішкі өткізгіштен сәуле түсірмей, сәулежолдың оптикалық осін бойлай таралады. Бірмодалы кабельдің өткізу жолағы өте кең- километрге 100 гигогерцке дейін. Бірмлдалы кабелге арналған сапалы жіңіщке талшықтардайындау –бірмодалы кабельді қымбат ететін қиын технологиялық процестен өтеді. Сонымен қатар осындай кішкентай диаметрлі талшыққа жарық шоғын энергиясының маңызды бөлігін жоғалтып алмай бағыттау едәуір қиын. Көп модалы кабельдерде технологтялық дайындалуы оңайкең ішкі өзекшелер қолданылады. Стандарттарда ең жиі көп қолданылатын екі өпмодалы кабель анықталған. 62,5/125 мкм және    50/125 мкм, мұнда 62,5 мкм немесе50 мкм –бұл орталық өткізгіштің диаметрі. Көпмодалы кабельдердің ішкі өткізгішінде сыртқы өткізгіштен әр бұрыштан сәуле түсіретін бір мезгілде бірнеше жарық сәулелері болады. Сәуленің шағылысу бұрышы –сәуленің модасы деп аталады. Көп модалы кабельдерде сыну коэффициентінің бір қалыпты өзгеруімен әр моданың таралу режимі қиын сипатқа ие болады. Көпмодалы кабельдердің өткізу жолағы тар  болады-500МГц/км –ден 800 МГц /км –ге дейін. Жолақтың тарылуы сәуле түсу кезіндегі жарық энергиясының жоғалуынан, сонымен қатар әшр модда сәулесінің интерференциясынан болады. Талшықтық оптикалық кабельдерде жарықтың сәуле шығаруы көздері ретінде мыналар қолданылады.

-сәуледиодтар

-Шала өткізгішті лазерлер

Бір модалы кабельдер үшін тек қана шалаөткізгішті лзерлер қолданылады. Себебі оптикалық талшықтың диаметрі кішкентай болғандықтан, сәуледиодпен жасалған жарық ағынының талшыққа ешбір жоғалтусыз жіберу мүмкін емес. Көпмодалы кабельдер үшін арзан сәуле шығарғыш сәуледиодтар қолданылады. Оптоталшықтық жолдар үлкен көлемдегі мәліметтерді өте жоғары жылдамдықпен ауыстыруға арналған. Себебі оларда сигнал өшпейді және бұрмаланбайды.

әрбәр шыны оптолталшық сигналдарды тек қана бір бағытқа жібереді. Сондықтан кабель жеке коннекторлы екі талшықтан тұрады. Біреуі-жіберу  үшін қызмет етсе. Екіншісі –қабалдау үшін қызмет етеді. Талшықтың қаттылығы плстикпен жасалған жамылғымен үлкейеді, ал төзімділігі –кевлардан жасалған талшықпен.

Опталшықты арқылы берілу электрлік бөгеулерге ұшырамайдыжәне өте жоғары жылдамдықпен беріледі. (қазіргі уақытта 100 Мбит/с-қа дейін теориялық тұрғыдан мүмкін жылдамдығы-200000 Мбит/с) онымен көптеген километрлергежарық импульсін беруге болады. Стандартты опталшықты кабелдің екі ұшында да оптоталшықты байонетті ST-ағытпалары болуы керек. Ұяшыққа қарапайым қондыру жолымен жалғанған SC ағытпалары әдетте екі кабель үшін екеуден қатты жалғанған.  Кодталған сигналдарды кабельмен жіберу  үшін екі технология – тоаржолақты берілу қолданылады. Таржолақты жүйелер мәліметтерді бір жиіліктегі цифрлық сигнал түрінде береді. Сигналдар дискретті электрлік немесе жарық импульсі болып  болып саналады. Бұндай тәчілде коммуникациялық арнаның барлық сифмдылығы бір импульстің берілуіүшін қолданылды. өткізу жолағы кабелмен берілуі

Мүмкін максимальды және минимальды жиіліктер арасындағы айырмашылық. Әр құрылғы таржолақты берілу желілерінде мәліметтерді екі бағытқа жібереді. Ал кейбіреулері бір уақытта оларды жібере де қабылдай да алады.

Кабель бойымен жылжып, сигнал біртіндеп өшеді және бұрмалануы мүмкін. Егер кабель тым ұзын болса оның аяғында берілетін сигнал танымастай бұрмаланып кетуі немес жоғлып кетуі мүмкін. Бұдан құтылу үшін таржолақты жүйелерді сигналды күшейтетін және кабельдің жалпы ұзындығын үлкейте отырып, қосымшасегменттерге оны қайта тарататын репитерлер қолданады.  Кеңжолақты жүйелер мәліметтердің жиіліктің кейбір аралығын қолданатын аналогтық сигнал түрінде береді. Сигналдар үздіксіз электромагнитті және оптикалық толқындар саналады. Мұндай тәсілде сигналдар физикалық ортада бір бағытта беріледі. Керекті өткізу жолағын қамтамасыз етсе, онла бір кабельмен бір уақытта кабельді теледидар және мәліметтер берілу сияқты бірнеше жүйенің хабар таратуы жүреді.

Әр берілуші жүйеге өткізу жолағының бөлігі бөлінеді. Осы жүйемен байланысты барлық құрылғылар (мысалы компьютерлер) нақты өткізу жолағының бөлген бөлігімен жұмыс істеу үшін икемделуі керек. Таржолақты жүйелерде сигналдарды  қалпына келтіру үшін репиторлар қолданса кеңжолақтыда-күшейіткіштер. Кеңжолақты жүйеде сигнал тек қана бір бағытта беріледі. Сондықтан барлық құрылғылар мәліметтерді қабылдай да жібере де алу үшін сигналдың өтуінің екі жолын қамтамасыз ету керек. Екі шешу жолы жасалды:

- Өткізу жолағын әр түрлі жиілікпен жұмыс істейтін екі арнаға бөлу. Бір арнаға  сигналдарды жіберуге арналса, екіншісі-қабылдауға.

- Екі кабель қолдану. Бір кабель сигналдарды жіберуге арналса, екіншісі-қабылдауға.

Байланыс жолының негізгі сипаттамалары. Байланыс жолының негізгі сипаттамаларына мыналар жатады: амплитудалы –жиіліктік сипаттама; өткізу жолағы; өшу, бөгеуілге орнықтылық; жолдың жақын ұштарындағы айқас нысаналау; өткізу қабілеттілігі; берілуінің анықтылығы.

Амплитудалы – жиіліктік сипаттама-байланыс жолының шыға берісіндегі  синусоидтың амплитудасының өшуін берілген сигналдың барлық мүмкін жиіліктеріне арналған кіре берісіндегі  амплитудамен салыстырғандағы өшуін көрсетеді.

- Оптоталшық бойынша сигналдарды қалай жібереді?

- Бір модалық және көп модалық өткізгіш дегеніміз не?

- Оптоталшықтың  өткізгіштіктің мүмкіндігі қандай?

Лекция 13

- Байланыс жүйесінің классификациясы.

- Информацияны беруде электрлің бағыттау жүйелерінің және ОТБЖ қолдануды бағалау.

- Каоксиалды және симметриялық кабелдердің негізгі сипаттамалыр.Әрқайсысының қолданылу облысы. Бағыттауыш жүйелерді техника-экономикалық салыстыру.

Жаңа заманғы желілерде қолданылып жүрген кабельдердіңі бірнеше түрлері бар. Төменде ең көп қолданылып жүрген кабельдер жайлы жазылған. Мыстан жасалған кабельдердің түрлері электрлік кабельдерді құрайды. Олар телефон желісін жүргізуде және ЛВС –ті инсталляциялауда қолданылады. Ішкі құрлысы бойынша кабельдер қос ширатпа және коаксиальды  деп бөлінеді. «Қос ширатпа» теипті кабель. Қос ширатпа деп, екі өткізгіш біріктіріліп, бірнеше рет ширатылып бұралған тұтас кабельді айтамыз. Сымдарды ширатып бұрау кабель бойымен сигнал жіберген кезде болатын электрлік ақауларды азайтады. Ал экрандалған қос ширатпа кедердгілердің болмауын одан да бірнеще есе ұлғайтады. Қос ширатпадағы кбельдер экрандалмаған және экрандалған мыс кабельдерге бөлінеді.соңғысы екіге бөлінеді: әр жұбы экрандалған және  жалпы экрандалған және тек бір ғана ортақ экраны бар. Кабельдегі экранның бар болуы және жоқ болуы жіберлген ақпараттың қорғанысы туралы еш мәлімет бермейді.  Ол тек өзгеріске ұшырауының әртүрлілігін көрсетеді. Экрандалмаған кабелдерде экранның болмауы кабельдерді майысқақ және өзгеріске төзімді етеді.  Сонымен қатар олар эксплутация үшін экрандалған кабелдер сияқты құнды жерлестіру контурын талап етпейді. Экрандалмаған кабелдердің ғимраттардың ішіне жүргізген дұрыс, ал экрандалған кабельдерді көбнесе ерекше эксплутация жағдайлары бар жерде қолданады. Мысалы  электромагниттік сәулеленуі жоғары жерлерде. Кабельдер категориясы бойынша  жіктеледі. Кабельдердің жіктелуі олар арқылы жіберілетін сигналдардың максимальды жиіліктеріне негізделген. Категориясы сигналдардың берілу жиілігі, (МГц)

  - 16

  - 20

  - 100

  - +300

  - 200

  - 600

Коаксиальды кабельдер  коаксиалды кабелдер радио және телевизиялық аппаратураларда қолданылады. Коаксиалды кабелдер ақпаратты 10 Мбит/с жылдамдықпен 185-500 метр қашықтыққа жібере алады. Олар қалыңдығына қарай қалың және жұқа болып бөлінеді. Кестеде берілген.

Типтері  атауы, қарсыласу мәні

RG-8  RG -11 Thicknet, 50 Ом,

RG -58/ U Thinnet, 50 Ом, жалпылай орталық мыс өткізгіш

RG -58/ U Thinnet, 50 Ом орталық өткізгіш

RG -59  Broadband/Cable television (көп сиымдылықты және кабельдік телевидение), 50 Ом

RG -62 ARCNet, 93 Ом

Thinnet кабелді RG -58 ретінде танымал болған, мәліметтерді танымалдаудың физикалық ретінде кеңінен қолданылады. Желілер қосымша құрылғы сұрамайды және өте қарапайым, әрі арзан.  Жұқа коаксиалды кабель қалың қабельге қарағанда ақпаратты қысқа қашықтыққа ғана жібере алады. Бірақ жұқа кабелмен қосылу үшін СР-50 типтегі BNC разьем стандарттары қолданылады және ол барлық ЛВС офистарға стандарт болып табылады. Қалың коаксиалды кабел кедергілерге қарсылығы өте жоғары, механикаоық сапалы, бірақ кабелді орнату кезінде ЛВС –ке қосылу үшін арнайы қажеттіліктерді талап етеді. Ол жұқа кабельмен салыстырғанда біршама қымбат және  майысқақ емес.

Оптикалы – талшықты кабель алысқа ақпаратты өте үлкен жылдамдықпен жібереді және олар тыңдау құрылғыларына жарамсыз. Оптикалы талшықты кабельмен ақпарат жөнелту үшін жарық қолданылады. Жарық өткізгіш қызметін атқарып тұрған талшық ақпаратты алысқа әрі үлкен жылдамдықпенжіберуге көмектеседі бірақ ол өте қымбат және онымен жұмыс істеу өте ауыр. Оптикалы талшықты кабель жуандығы бірнеше микрон ғана болатын орталық шыны жіпшеден тұрады. Оның сырты жалпылай шынымен жабылған. Мұның ьәрі сыртқы қорғаныс қабатының ішінде орналасады. Оптикалы талшықты линиялар өте сезімтал. Мұнда жарық көзі ретінде жарық диодтары қолданылады. Ал ақпарат жарықтың интенсивтілігінің өзгеруі арқылы кодталады. Кабельді қабылдайтын ұшында детектор жиілік импульстарды электрлік сигналдарға айналдырады. Опталшықты кабелдердің екі түрі бар: бір модтық және көп модтық.

- Байланыс жүйесінің классификациясы қандай?

- Коакциялды кабель дегенміз не?

- Симметриялық кабелдер дегеніміз не?

Лекция 14

- Сәулені кіргізу құрылғысы.

- Сәуле көзі. Торец (кесілген жер) арқылы өтуі.

- Оптоталшыққа жарықты кіргізудің эффективтілігі.

- Механикалық келіспеушіліктерге құрылғының сезгіштігі

Оптикалық жіктелуі Құрылғы Оптоэлектроника маңызды тәуелсіз функционалдық бағыты болып табылады электроника және микроэлектроника. Оптоэлектронные құрылғы - бір құрылғы өңдеу ақпарат электр түрлендіріледі, онда оптикалық сигналдарды және керісінше.  оптикалық құрылғыларын маңызды ерекшелігі болып табылады элементтері оптикалық байланысқан, бірақ әрбір электр оқшауланған деп басқа.  Бұл үйлестіру оңай қол жоғары және төмен вольтты және жоғары жиілікті және төменгі жиілік схемалар. Сонымен қатар, оптикалық аспаптар мен басқа да тән артықшылықтары: мүмкіндігі өзгерістер ұштастыра отырып, жарық пучков, кеңістіктік модуляция уақыты (таза электронды схемаларды екі) бас бостандығын үш дәрежелі береді; мүмкіндік болмаған елеулі тармақталған және жарық сәулелері кесіп арналар арасында гальваникалық тіркелу; ірі функционалдық жүктеме жеңіл себебі олардың параметрлерінің (амплитудасы көптеген өзгерту мүмкіндігі арқалықтар, бағыт, жиілік, фаза, поляризация).  Оптоэлектроника екі негізгі тәуелсіз бағыттарын қамтиды - Оптикалық және оптикалық-электрондық. Оптикалық бағыт негізделген электромагниттік сәуле бар қатты дененің салдары. Бұл голография, фотохимиялық, электр-оптика және басқа да құбылыстар негізделген. Оптикалық бағыт кейде лазерлі деп аталады.  Ан электронды оптикалық желісі фотоэлектрический принципін қолданады ішкі қатты жүзеге асырылып трансформация бір жағынан фотоэлектрлік құбылыстар, және басқа да electroluminescence. Бұл негізі бағыт дәстүрлі электрохимиялық және магниттік муфталар ауыстыру оптикалық электрондық схемалар. Бұл ақпарат тығыздығын арттыруға мүмкіндік береді. микроэлектроника, негізінен қызығушылық Сіз ең маңызды бір шешуге мүмкіндік береді оптикалық-электрондық бағыт интеграцияланған микроэлектроника мәселелері - паразиттік айтарлықтай қысқарту Арасында бірдей интегралдық схемалар элементтері арасындағы өзара қарым-қатынастар фишкалар. Оптоэлектронды принципі емес вакуумдық құрылуы мүмкін электрондық құрылғылар мен жүйелерді аналогтары: сандық және аналогтық түрлендіргіштер Электр сигналдары (күшейткіштер, генераторлар, негізгі элементтері, элементтері жады, логикалық схемалар, кешігу желісі, және т.б.). оптикалық түрлендіргіштер сигналдар - электронды-оптикалық түрлендіргіштер қатты күйдегі аналогтық, vidicons, электронды-сәулелі датчиктер (жеңіл күшейткіштер мен суреттер ) беру және жазық экрандар жаңғыртуға; Дисплей құрылғы (Индикатор экрандар, сандық маңдайша және басқа да құрылғылар өнер логика).

Сур.1. (А) ішкі және сыртқы бірге оптрона (б) фотонды облигациялар: 1, 6 - жарық көздері; 2 - жеңіл нұсқаулығы; 3, 4 - жеңіл қабылдағыштар; 5 - күшейткіш.

Негізгі элементі оптрона оптоэлектрондық болып табылады.  ішкі және сыртқы бірге Оптопары ажыратады фотонды облигациялар. қарапайым оптрона төрт полюсті болып табылады fotoizluchatelya 1, 2 және талшықты жарық қабылдағыш: 3, үш элементтен тұратын герметикалық жеңіл өтпейтін корпуста орындалған. Енгізу үшін қолданылады кезде Электр сигнал серпін немесе дифференциалдық енгізу ток нысаны қозғалды жылы fotoizluchatel. Оптикалық талшық арқылы Жарқын ағынының фотодетектор шығысын енгізеді ол электр серпін немесе дифференциалдық шығу ток қалыптастырады. Бұл түрі оптрона электр сигналдарының күшейткіш, ол Домофон фотон және сыртқы - электр. Оптрон туралы  Тағы бір түрі - электр селекторлық және фотонды сыртқы қарым-қатынас  жарықтың күшейткіш басқа жиілікті сигналдар ішіне сигналдар мен түрлендіргіштер сигналдары Осындай көрінетін спектрін инфрақызыл сигналдарды ретінде жиілік сигналдары. Жарық қабылдағыш 4 электр сигнал кіріс жарық түрлендіреді. Соңғы күшейткіш 5 күшейтілген және  жарық көзін  алаңдатады Оптикалық туралы  Қазіргі уақытта үлкен саны әр түрлі мақсаттар үшін құрылғылар. Микроэлектроника, әдетте пайдаланылатын Бар, ол үшін тек қана оптикалық функционалдық элементтері біріктіру үшін білу, сондай-ақ өзінің өндірістік технологиясымен үйлесімділік өндірістік әдістер тиісті АЖ. Жарық оптоэлектронды көздері мұндай шағын мөлшерін ретінде жүктелген талаптар, тұтыну қуаты төмен, жоғары тиімділігі мен сенімділігі, ұзақ өмір, технологиялық. Олар жылдамдығы жоғары болуы тиіс, өндірістік үшін мүмкіндігі интеграцияланған құрылғыларды қалыптастырады. Кеңінен ретінде пайдаланылады бүрку электролюминесцентные көздері, онда жарық диодтары алды жарық сәуле электрондардың және тесік межзонными рекомбинации тетігі айқындалады. Сіз (алға) бір PN-ауысуы арқылы электрондардың кейбір жеткілікті жоғары ағымдағы инъекцияны өткізіп, онда өткізгіштігінің өту валенттілігі. Валенттілігі жоғарғы жағында тегін аймақтары  (тесік) және өткізгіштігінің түбі қалыптасады - Толтыру  (өткізу электрондар).  Бұл халықтың инверсия тепе-теңдік емес және электрондардың кері өткелдерде фотонды кездейсоқ эмиссиясы әкеледі. Кезде р-н-өтпелі некогерентных Бұл жүреді люминесценция electroluminescence болып табылады.  Бастап люминесцентті көшу шығаратын фотонды валенттілігі еркін бөлігінде өткізгіштігінің бөлігі болып табылады толтырылған жылжыту үшін тағы бір электрон қабылдау, бірдей фотонды эмиссиясын ынталандырды валенттілігі бойынша. Төменгі мемлекет (тегін, өйткені Дегенмен, (бе=E2-E1 бастап бе=2δE дейін) бірдей энергиясын фотонды, жұтып мүмкін емес жоқ, электрондар) болып табылады, және жоғарғы мемлекеттік қазірдің өзінде толтырылады. Бұл PN-өтпелі фотонды үшін ашық екенін білдіреді Бұл энергия, яғни тиісті жиілікті. Керісінше, энергиясын фотонды, үлкен бе + 2δE, өткізгіштігінің валенттілігі электрондарды беру арқылы жұтып алады. B Алайда, фотонды осы энергия туындаған эмиссия үшін мүмкін емес, өйткені жоғарғы бастапқы мемлекеттік толтырылған және төменгі мемлекет толы емес, сондай-ақ. Осылайша, амалсыздан сәуле жиілігі айналасында тар ауқымдағы мүмкін спектрлік ені бе энергия тобы алшақтық? E тиісті. Жарық диодтарының үшін ең үздік материалдар арсениді болып табылады галий фосфориді, галий фосфориді, кремний карбиді және басқалар. жарық диодтары бар жылдамдығы жоғары (шамамен 0,5 мс), бірақ (ағымдағы көп тұтынады 30 A/см2). Арсенида негізінде Жақында әзірленген жарық диодтары галлий  бірнеше мВт дейін фракциясының кімнің күші болып табылады алюминий, ондаған мА  тікелей ток.. N D жарық диодтары 1 аспауы тиіс -. 3%.  перспективалы жарық көздері айдау болып табылады тар спектрлік өңірдегі жоғары энергия шоғырландыруға мүмкіндік беретін лазерлер, жоғары К. н. D. және жылдамдығы ( ондаған). Бұл лазерлер болуы мүмкін сол технологиялар бойынша бір базалық Кристалл алапқа өндіруге және интегралды схемалары. кемшілігі қарапайым диодтың лазерлер болып табылады олар тек салқындату арқылы қолайлы түрлері бар, бұл өте төмен температурада. Қалыпты температура галий arsenidovy Лазердің  төмен орташа қуатты, төмен К. н. Д. (шамамен 1%), шағын бар тұрақтылық пен өмір бойы. Инъекцияға одан әрі жетілдіру пайдалана отырып, күрделі құрылым құру арқылы лазерлік көшу heterojunctions (гетероөткелдің - сол түрлерімен қабаттары арасындағы шекара электрөткізгіштігі, бірақ әр түрлі тобы бос отырып) шағын берді . қалыпты температура N жұмыс істейтін жарық көзі d.10 - 20%. қолайлы сипаттамалары. фотодетекторы. Жарық сигналдарын түрлендіру үшін электр пайдалану фотодиодов, phototransistors, photoresistors, fototiristory және басқа да құрылғылар.  Фотодиод қарсы бағытта ауыстырылған отыр р-н-Junction, кері ток қанықтыру оған жинақталатын заряд тасымалдаушылардың саны бойынша анықталады түсетін жарық (3-сурет) әсері. Құндық білдірді Фотодиод параметрлері оның тізбегінде ток. әдетте фотодиода сезімталдығы, тағайындағанға фототока қатынасы ретінде анықталады, интегралдық деп аталады жылтыр ағынының Fυ. Сезімталдық шекті фотодиодам арқылы бағаланады ажырамас (ағымдағы) сезімталдық және қара ағымдағы Id, яғни белгілі мәндері сәулелендіру болмаған тізбегінде ток сезімтал қабаты.   фотодиодам негізгі материалдар германий және кремний болып табылады. Кремний фотодиодов=λ бастап (әдетте спектрін тар облысының сезімтал 0,6 - 0,8 және м λ=1,1 үшін λ м) ең = 0,85 м, германий фотодиодов=λ сезімталдығы лимиттерін бар Λ кезінде максимум м ≈ 1,5 м 1,8 NBSP - 0,4. Фотодиода жылы 20 NBSP бір кернеу кезінде режимі; кремний фотодиодам қара ток жылы Германия ал UA; әдетте 3 кем бар фотодиодов 10 NBSP жеткізу кернеуі; 15-20 NBSP ағысында; фотокатодтар.

Схема және фотодиода ағымдағы.  Кернеу сипаттамалары.  Фото-транзисторлар Сәулелі алушылар болып табылады Екі немесе арттыру мүлікпен р-н айрығының үлкен санымен энергия сәуле сезімтал қабаты астында фототока. Фототранзистора комбайндар фотодиода қасиеттері мен транзисторлар күшейе қасиеттері (4-график). болуы бір мезгілде фототранзистора оптикалық және электрлік кіру Сіз құруға мүмкіндік береді энергия сызықтық облысында жұмыс үшін қажетті ығысу сыртқы әсерлерге орнын толтыру үшін сипаттамалары, сондай-ақ. Анықтау үшін фототранзистора шағын-сигнал кернеу, күшейтілуі тиіс. B Бұл жағдайда, қарсылық кезде шығыс айнымалы ұлғайту керек коллектор тізбегіндегі ең төменгі қара ағымдағы, оң ығысу жасау базасы. Толқын жүргiзгiштер. Жарық көзі мен қабылдағыш арасындағы оптрона орналасқан талшықты. LED тоғысында көрінісі шығындарды азайту үшін және орта (талшықты) жүргізу, соңғы үлкен коэффициенті болуы керек сыну. Осындай орталарда тиелген деп аталады. Тиелген материал қажет материалдар көзі мен қабылдағыш жақсы ілінісуін қамтамасыз бар жұмыс ашық болуы кеңейту коэффициенттері барабар үйлестіру, ауданы, т.б. А неғұрлым перспективалы қорғасын шынысынан 2.4-2.6 бір сыну көрсеткіші сыну 1.8-1.9 индексі және селен шыны. Қарай  қатты бату оптрона көлденең қимасы көрсетеді талшықты. Талшықтар оптоэлектронды пайдаланылады ретінде шыныға немесе мөлдір пластиктен жұқа жіп. Бұл үрдіс деп аталатын болды талшықты оптика. Талшықты жарық блоктау материалдармен қапталған және қосылу Жарық кабельдер Твист. Олар қатысты бірдей функцияларды орындайды жеңіл және ағымдағы металл сымдар салыстырмалы. Талшық пайдаланылатын Оптика болады: қарарына elementwise аудару кескіндерді орындауға талшықты оптика (; м шамамен 1 NBSP) диаметрі анықталады; шығару иілу мүмкіндігі байланысты суреттің кеңістіктік түрлендіру және талшықты талшықтарын бұрау; айтарлықтай суреттерді аудару арақашықтық, т.б. 6-сурет жарық нұсқаулықта түрінде талшықты-оптикалық кабель көрсетеді талшықтар. Интеграцияланған оптика. Перспективалық бағыттарының бірі функционалдық микроэлектроника, кешенді оптика болып табылады қамтамасыз ету супер беру жүйелері мен оптикалық өңдеу құру ақпарат. Ғылыми-зерттеу бағыттары кешенді оптика таралуына қамтиды, оптикалық диапазонда электромагниттік сәуле қайта және күшейту диэлектрлік жұқа пленкалы толқын жүргiзгiштер және оптикалық талшықтар. басты интеграцияланған оптика элементі көлемі немесе оптикалық үсті microwaveguide. қарапайым симметриялық үш өлшемді оптикалық microwaveguide бір немесе екі кеңістіктік өлшемде жерсіндірілген сыну көрсеткішінен үлкен сыну көрсеткіші бар аймақ оптикалық орта қоршаған орта. Мұндай оптикалық тығыз аймақ нәрсе Диэлектрик волновода әйтпесе, арна немесе тасымалдаушы қабаты.   5-график. Қатты бату разрезі оптрона волновод 1 - жазық диффузиялық; 2 - селен шыны; 3 - Ом байланыс ақпараты; ; Диффузиялық Mesa - 4 5 - жарық көзі; 6 - қабылдағыш Света.

6-сурет. жеңіл нұсқаулығы талшықты кабель түрінде жарық нұсқаулығы: 1 - Жарық көзі; 2 - жарық қабылдағыш; 3 - жарық кабель Диэлектрик асимметриялық бетінің мысал волновод оптикалық мөлдір Диэлектрик жұқа пленка ретінде бола алады немесе сыну көрсеткішінен үлкен сыну бар жартылай өткізгіш оптикалық мөлдір субстрат. Электромагниттік өріс оқшаулау дәрежесі, қолдау қабаты және субстрат бойымен тасымалданатын энергия ағынының қатынасы ретінде, қолдау қабатының көлденең өлшемнің тиімділігі мен айырмашылығын анықтайды тасымалдаушы қабаты және осы жиілікте субстрат сыну көрсеткіштері сәуле. Салыстырмалы қарапайым және қатты-мемлекет үшін ең қолайлы оптикалық құрылғы жасалған оптикалық жолақ microwaveguide болып табылады арқылы ұлтанды жұқа диэлектрик фильм (7-график) микроэлектроника (мысалы, вакуумды тозаңдату). Маска бар Диэлектрик ұлтанды жоғары дәлдіктегі бүтін бірге қолданылуы мүмкін оптикалық микросхемалар. электронды-сәулелi литография пайдалану табысқа қамтамасыз ету Бір оптикалық жолақ волноводов және оптикалық ретінде құру белгілі бір ұзындығы байланысты, және бұл кейіннен расходящихся толқын жүргiзгiштер мәнi бойынша бағытталған қосылыстар мен жиілігін-селективті жасау Сүзгі жүйесін оптика интеграцияланған.  Оптоэлектронды технологиялар негізінде үлкен санын әзірледі. Оптикалық фишкалар кейбірін қарастырып көрейік Отандық өнеркәсіп өндірілген. Микроэлектроника кеңінен оптикалық чипы гальваникалық оқшаулауды қолданылады. Оларға мыналар жатады тез ажыратқыштар, аналогтық қосқыштар, мен пернелер пайдалануға арналған аналогтық оптикалық құрылғылар жүйелер функционалдық аналогтық сигналдарды өңдеу. Кез келген оптоэлектронды чиптің негізгі элементі болып табылады Opto-муфта (8-график, б), жарық көзі 1 тұратын, басқарылатын жарық көзіне оптикалық қосылған кіріс, екі тиелген орта, мен параметрлері 3. фотодетектор оптрона оқшаулау кедергісі болып табылады қабылдағышқа DC ағымдағы аудару коэффициенті (фототока қатынасы қосу уақыты мен әлеуетін байланысып,) ағымдағы эмитенті.

- Сәулені кіргізу құрылғысы қандай?

- Сәуле көзі. Торец (кесілген жер) арқылы өтуі қалай болады?

- Оптоталшыққа жарықты кіргізудің эффективтілігі қандай?

- Механикалық келіспеушіліктерге құрылғының сезгіштігі?

Лекция 15

- Разъемды және разъемды емес жалғаулар.

- Оптоталшықты жалғау және тұтастыру.

- Френелдік шағылуға байланысты жоғалтулар.

- Жалғаулардың және бітіктердің сипаттамалары. Балқыту арқылы жалғау. Механикалық жалғау. Коннекторлардың типтері.

Жарықтың фазалық және топтық жылдамдығы

1-сурет

Толқындық пакет. Қатаң (идеал) монохроматты толқын-бұл идеализация. Мұндай толқындар табиғатта жоқ. Кезкелген реал толқынды, Фурье теоремасына сәйкес, амплитудалары мен қайсыбір  аралықтағы жиіліктері әр түрлі монохроматты толқындардың суперпозициясы ретінде қарастыруға болады. Бір-бірінен жиіліктері бойынша айырмашылығы аз () толқындардың суперпозициясын толқындық пакет немесе толқындар тобы деп атайды. Толқындық пакеттің қайсыбір уақыт мезетіндегі түрі 1-суретте көрсетілген. Толқындық пакеттің аумағында монохроматты құраушылар бірін-бірі күшейтеді, ал пакеттен тыс іс жүзінде бірін-бірі өшіреді.

Вакуумда пакетті құрап тұратын барлық монохроматты толқындар

(1)

бірдей фазалық жылдамдықпен таралады, мұндағы  - толқындық сан. Осындай жылдамдықпен толқындық пакеттің өзі вакуумда өзінің пішінін өзгертпей таралады.

Топтық жылдамдық. Дисперсиялаушы ортада толқындық пакет жайылады, өйткені оның монохроматты құраушыларының жылдамдықтары бір-бірінен өзгеше болады да, осындай толқынның жылдамдығы ұғымын айқындап алу қажет.

Егер дисперсия болмашы аз болса, онда толқындық пакеттің жайылуы өте тез болмайды. Осы жағдайда толқындық пакетке оның «ауырлық центрің орын ауыстыратын  жылдамдықты таңуға болады. Бұл топтық жылдамдық деп аталатын жылдамдық. Топтық жылдамдықтың

(2)

өрнегімен анықталатындығын тиісті есептеу жүргізіп көз жеткізуге болады.

Осы формуланы амплитудалары бірдей бір-бірінен толқын ұзындықтарында (жиіліктерінде) біршама айырмашылық бар екі толқынның суперпозициясы мысалында түсіндірейік. 2а-суретте бұлардың қайсыбір уақыт мезетіндегі салыстырмалы орналасуы,

2-сурет

ал 2б-суретте бұлардың суперпозиция нәтижесі көрсетілген. Бізге керегі пакеттің амплитудасы максимум болатын нүктесінің орын ауыстыру жылдамдығы – бұл толқындық пакеттің жылдамдығы топтың жылдамдық болады. Оның шамасын анықтаймыз.

Осы екі монохроматты толқындардың теңдеулері:

,

.

Бұлардың қабаттасуы нәтижесінде қосынды толқын пайда болады:

(3)

Осы өрнекті амплитудасы мына заң бойынша өзгеретін

монохроматты толқынның теңдеуі ретінде қарастыруға болады.

Осыдан, мысалы, амплитуданың максимумына сәйкес келетін нүктелер мына заң бойынша

қозғалатындығы келіп шығады, бұдан . Жақша ішіндегі шама топтық жылдамдық (2) болады.

Топтық жылдамдық үшін өрнекті басқаша түрге келтіруге болады. (1)-ге сәйкес -ны  арқылы алмастырып, мына өрнекті аламыз:

.				(4)

және  болатындықтан, (4) өрнегін былай жазуға болады.

.					(5)

Бұл Рэлей формуласы деп аталатын формула. Қалыпты дисперсия  аймағында  топтық жылдамдық  фазалық жылдамдықтан кіші болады.  дисперсия жоқта топтық жылдамдық фазалық жылдамдықпен бірдей болады.

3-сурет

қисығы бойынша топтық жылдамдықты табудың қарапайым амалы бар. Ол 3-суретте көрсетілген. Толқындар тобы жағдайында  қисығының  жіңішке аумағындағы кішкене бөлігінің ғана ролі болады.  қисығына А нүктесі арқылы жүргізілген жанаманың ордината осінен қиятын кесінді -ға тең, яғни берілген  толқын ұзындығы үшін топтық жылдамдыққа тең болады.

Мысал ретінде сыну көрсеткішінің электромагниттік толқынның жиілігінен  тәуелділігі белгілі ортадағы топтық жылдамдық үшін өрнекті табайық.

Топтық жылдамдықтың анықтамасына – (2) формулаға сүйенеміз. Фазалық жылдамдық  болатынын ескеріп, мынаны аламыз

.

Енді  туындыны алайық:

.

Осы жанаманың кері мәнін, яғни -ны (2) формулаға қойғанда іздеп отырған нәтиже шығады

.

Жоғарыда келтірілген формулалармен есептелген топтық жылдамдық кейбір жағдайларда вакуумдағы жарық жылдамдығынан үлкен болып шығады. Мысалы, аномаль дисперсия аймағында осылай болады. Бұл салыстырмалық теориясына қайшы келмейді, өйткені толқындық импульс таралу процесінде өзінің пішінін іс жүзінде өзгертпейтін жағдайда ғана топтық жылдамдық сигналдың жылдамдығы болады. Аномаль дисперсия аймағында импульс күшті деформацияға ұшырайды; осындай жағдайларда топтық жылдамдық белгілі физикалық мазмұнын жоғалтады.

Топтық жылдамдық және энергияның тасымалдануы. Электромагниттік толқынмен тасымалданатын энергияның таралу жылдамдығы жайындағы мәселені қарастырайық. Бәрінен бұрын атап өтетін нәрсе, ол монохроматты толқынның фазалық жылдамдығы энергияның тасымалдану жылдамдығына ешқандай қатысы жоқ. Фазалық жылдамдық кеңістіктің әртүрлі нүктелеріндегі тербелістердің фазалары арасындағы байланысты ғана анықтайды.

Қатаң монохроматты толқын сигнал беру үшін жарамайды, өйткені ол уақыт бойынша және кеңістікте басталуы да, аяқталуы да болмайтын шектеусіз синусоида. Сондықтан сигналдың таралуы амплитуда өзгерістерінің орын ауыстыруымен байланысты болады. Топтық жылдамдық мағынаға ие болатын жағдайларда, яғни электромагниттік импульс жайылмай (пішінін өгертпей) таралатын жағдайларда, ол энергияның тасымалдану жылдамдығына дәл келеді.

Сонымен күшті жұтылу аймағынан алыс аймақта толқындар тобындағы энергияның тасымалдану жылдамдығы топтық жылдамдықпен дәл келеді. Жарық жылдамдығын тікелей өлшеулер белгілі уақыт аралығында жарық сигналы (импульсы) жүріп өтетін қашықтықты өлшеуге саяды. Осы әдіс топтық жылдамдықты береді. Жарық жылдамдығын өлшеудің жанама әдістерінде де топтық жылдамдық алынады. Ал фазалық жылдамдықты (дәлірек айтқанда екі әртүрлі орталардағы фазалық жылдамдықтардың қатынасы) сыну көрсеткіштерінің қатынасы бойынша немесе сыну заңын пайдаланып анықтауға болады.

- Топтық жылдамдық дегеніміз не?

- Фазалық жылдамдық дегеніміз не?

- Релей формуласы қалай шығады ?

Білім алушылардың білімін бағалаудың критерилері

«Өте жақсы» бағасы. Пайыздық мөлшері 95-100% және 4,0 сандык баламасы бар «Өте жақсы» деген бағалауға А, пайыздық мөлшері 90-94% және 3,67 сандық баламасы болса А- бағалауына сәйкес келеді.

Бұл бағалар білім алушыға, егер ол бағдарламалық материалдарды толық игеруін көрсеткен және қандай да бір қателіктерге бой алдырмай дұрыс орындаған зертханалық және бақылау жұмыстарын уақытылы әрі дүрыс орындаған және ол бойынша есептер тапсырған, бұған қоса өзіндік бірегей ойлау қабілетін танытқан, коллоквиумды тапсыруда қандай да бір қателіктер жібермеген және үй тапсырмаларын орындаған, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысып, пәнді оқьш-үйрену барысында ездігінше қосымша ғылыми әдебиеттерді пайдаланған, бағдарламалық материалдарды өз еркімен жүйелей білген жағдайда қойылады.

«Жақсы» бағасы. Пайыздық мөлшері 85-89% және 3,33 сандық баламасы бар «жақсы» деген бағалауға В+ сәйкес келеді және осы бағалауда пайыздық мөлшері 80-84% және сандық баламасы 30 болса В,пайыздық мөлшері 75-79% және 2,67 сандық бағалауы В— ға сәйкес келеді.

Бұл бағалар студентке, егер ол бағдарламалық материалдарды 75%-дан кем игермесе және бұған қоса жауап беру кезінде айтарлықтай қателіктер жібермеген, зертханалық және бақылау жұмыстарын уақытылы орындаған және оны тапсыруда негізсіз ескертулері болған, коллоквиумдар мен үй тапсырмаларын дұрыс әрі уақытында орындап негізсіз ескертулермен тапсырған, оқытушының нұскауы бойынша қосымша әдебиеттерді пайдаланған, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысьга, немесе негізсіз ескертулер болған және елеулі қателіктері студенттің өздігімен түзетілген, бағдарламалық материалдарды оқытушының көмегімен жүйелей білген жағдайда қойылады.

«Қанағаттанарлық» бағасы. Пайыздық мөлшері 70-74% және 2,33 сандық баламасы бар «қанағаттанарлық» деген бағалауға С+ сәйкес келеді және осы бағалауда пайыздық мөлшері 65-69% және сандық баламасы 2,0 болса С, пайыздық мөлшері 60-64% және 1,67 сандық бағалауы С-% пайыздық мөлшері 55-59% және 1,33 сандық баламасы бар D+, пайыздық мөлшері 50-54% және сандық баламасы 1,0 болса D сәйкес келеді.

Бұл баға студентке егер ол зертханалық материалдардың кем дегенде 50% игерген, бұған қоса зертханалық және бақылау жұмыстарын, үй тапсырмаларын орындау кезінде оқытушының көмегін қажет еткен, коллоквиум тапсыру кезінде толымсыз жауаптары мен негізсіз ескертулері болған, зерттеу жұмыстарында белсенділік көрсете алмаған, тек қана оқытушы көрсеткен әдебиеттермен ғана шектелген, материалдарды жүйелеуде біршама қиыншылықтарға бой алдырған жағдайда қойылады.

«Қанағаттанарлықсыз» бағасы. Пайыздық мөлшері 0-49% және 0 сандық баламасы бар «қанағаттанарлықсыз» деген бағаға Ғ бағалауы сәйкес келеді.

Бұл баға студентке, егер оның бағдарламада қарастырылған негізгі материалдарды оқуда кемшіліктері білінген, пән бағдарламасының жартысынан астамын игермеген, жауаптарында елеулі кателіктер жіберген, ағымдағы формалармен қарастырылған жеке және ағымдағы және қорытынды бақылауларды орындамаған, бағдарламада қарастырылған барлық негізгі әдебиеттермен жұмыс жасамаган жағдайда қойылады.

Білім алушылардың  өздік   жұмыстарын бағалау   критерийлері

| Критерийлер | Дескрипторлар | Балл |
| --- | --- | --- |
| Өте жақсы (А) | Қатесіз және ескертусіз толық орындалған жұмыс үшін қойылады. | 95-100 |
| -А | Жұмыс толық орындалған, бірақ: а)өрескел емес бір қате болса | 90-94 |
| Жақсы | Жұмыс толық орындалған, бірақ: а)өрескел емес бір қате және бір ескерту болғанда, б)немесе екі ескерту болғанда қойылады | 75-89 |
| Қанағаттанарлық | Егер жұмыстың жартысын дұрыс орындаған жағдайда немесе: а)өрескел қате екеуден аспаса, б)өрескел қате және ескерту біреуден аспаса, в)өрескел қате екі-үштен аспаса, г)бір өрескел қате және үш ескертуден аспаса, д)өрескел қате жоқ, бірақ 4-5 ескерту болса. | 60-74 |
| Шекті | Дөрекі қателер мен ескертулер саны «қанағаттарлық» критерийіне қойылған нормадан асып кетсе, немесе жұмыстың жартысынан азы дұрыс орындалса | 50-59 |
| Қанағаттанарлықсыз | берілген тапсырманың 10% орындаса, яғыни берілген тапсырманың шартын жалпы қабылданған символдық белгілер арқылы жазса | 0-49 |

Пайдаланылған әдебиет:

1. Гусев В. Г., Гусев Ю. М. Электроника и МПТ: Учебник для вузов - М.: Высш. шк., 2005. - 799 с.

2. Батоврин В.К., Бессонов А.С., Мошкин В.В. LabVIEW: практикум по аналоговой и цифровой электронике: Лабораторный практикум. Издание второе. - М., 2008.

3.  Ф.И.Вайсбурд, Г.А.Панаев, Б.Н.Савельев. Электроные приборы и усилители. Изд.3-е, стереотипное. – М.: КомКнига, 2005. – 472 с.

4. Раимова А.Т., Якупов С.С. Электроника и основы микропроцессорной техники: Учебное пособие.- Оренбург: ГОУ ОГУ, 2003. – 145 с.

Н.С Сайдуллаева, Д.Қ Жайдақбаева

Оптоэлектроника

Редактор тегі аты-жөні

Баспаға қол қойылды. күні.айы.жылы

Қағаз форматы XxY  1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік баспа. Көлемі …б.т.

Тираж ….дана. Тапсырыс № …*

©  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің баспасы

М.Әуезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы,Шымкент қ.,Тауке хан даңғылы,5

*Мәліметтер БО қойылады