Ф.7.11-18

Кенжалиева Г.Д., Әбілдаева Е.Е.

Отқа төзімді заттардың және материалдардың теориялық негіздер

пәнінен

практикалық  жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау

Шымкент 2017

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.О. ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТIК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕК

ЕТТIК УНИВЕРСИТЕТI

ҚҰРЫЛЫС ЖӘНЕ КӨЛІК ФАКУЛЬТЕТІ

«ТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІ ЖӘНЕ ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ» кафедрасы

Кенжалиева Г.Д., Әбілдаева Е.Е.

«Отқа төзімді заттардың және материалдардың теориялық негіздер»

пәнінен 5В073100- «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығы студенттеріне практикалық сабақтарға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК   НҰСҚАУ

Оқытудың барлық түлеріне

Шымкент – 2017

ӘОЖ 614.8.027

Құрастырған: Кенжалиева Г.Д., Әбілдаева Е.Е. «Отқа төзімді заттардың және материалдардың теориялық негіздер» пәні бойынша практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау - Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ. 2017.  56 б.

«Отқа төзімді заттардың және материалдардың теориялық негіздер» пәнінің оқу жоспары мен бағдарламасына сәйкес құрастырылған 15 практикалық сабақтарды орындау үшін  мәліметтермен қамтылған.

5В073100 – «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығының студенттеріне арналған

Пікір білдіруші:

Керімбекова З.М. – «ТҚ және ҚОҚ» кафедрасының  х. ғ.к., доценті

Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау кафедрасының мәжілісінде талқыланып бекітілген  (хаттама №  4  «27»   11      2017 ж.)005

М.Әуезов атындағы ОҚМУ «Құрылыс және көлік» факультетінің ӘК талқыланған   (хаттама №  4   «28»  11      2017  ж )

М.Әуезов атындағы ОҚМУ  ӘК  баспаға шығаруға ұсынылған

( хаттама №    «    »          2017ж )

©М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлкеттік университеті, 2017

Басылымға жауапты: Кенжалиева Г.Д.

Практикалық практикум

Қазіргі кезде студент күшті әсер ететін улы заттар туралы белгілі көлемде білім алмаса, онда тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау мамандығын аяқтаған және қазіргі заманға сай деп есептеуге болмайды. Бұл пәнді оқып білу, әсіресе  қазіргі кезде өте қажет, себебі көптеген химиктер әртүрлі деңгейдегі табиғат қорғау ұйымдарының жұмыстарына кірісуде.

Қоршаған ортадағы химиялық қосылыстардың трансформациясын зерттеуде, мүмкін болатын өзгерістерді болжауда және экологиялық талаптарға сай шешім қабылдауға біліктерін қалыптастыру болып табылады.

Қоршаған ортадағы ластағыштардың физико-химиялық айналуы және уақыт –кеңістік бойынша таралу,  жинақталу заңдылықтарын зерттеу.

Экожүйеге өте қауіпті ластағыш заттардың қоршаған орта объектілеріндегі химиялық ластануының денгейін төмендету.

Қоршаған ортадағы ластағыштардың мониторингін және талдау тәсілі мен әдісін қалыптастыру.

Практикалық тәжірибенің мақсаты мен мазмұны: күшті әсер ететін улы заттардың қоршаған ортаға және адам ағзасына уытты әсерін анықтау,    теориялық курсында алған білімді экспериментальдық жағдайда бекіту.

Практикалық жұмыстың орындалу реті

Студенттің жұмысты жүргізу тәртібі: оқытушы студентке практикалық жұмыстың тақырыбын және орындау үшін керек бастапқы мәліметтерді береді;

- оқытушымен алдын-ала әңгімелесу кезінде студент жұмыстын теориялық негізін айтады;

- практикалық жұмысты орындау;

- орындалған практикалық жұмысты қорғау.

Жіберген практикалық жұмыстарды студент қайта келіп тапсыруы қажет.

Жұмыс барысында:

- студент практикалық жұмысты білуі және теориялық материалды оқуы керек, кітаппен немесе лекция курсымен танысады.

- практикалық журналды толтыру, оған жұмыстың өтуін жазу керек.

- жетекшімен әңгіме барысында журналға жеке тапсырма алады, студент түсінбеген сұрақтарын сұрауы керек.

Практикалық сабақтар

№ 1 практикалық сабақ «Қатты отын құрамындағы ылғалдылықты анықтау»

1 Жұмыстың бағыты

Жұмыстың мақсаты тас көмірдің аналитикалық тексермесінің (проба) ылғалдылығын анықтау. Сынақ қорытындысын көмірдің негізгі сапасымен салыстыру. Алынған қорытынды арқылы отынның ылғалдылығының (влажность) бу шығару генераторының қондырғы-сының үнемі тигізер жерін көрсету.

2 Теориялық анықтама

Ылғалдылық отынның негізгі анықтамаларының бірі болып табылады. Ол барлық қатты отын ( твердое топливо) түрлерінде балласт жүргізіледі. Отынның ылғалдылығы оның көмірлену дәрежісіне (углефикация), орналасу дәрежесіне, өндіру (добычи), тасымалдау және сақтау (хранение) тәсіліне байланысты.

Отынның ылғалдылығы жану кезіндегі жылулығын, жану (горение) процесін және бу шығару генераторының (парогенератор) пайдалы әсер коэффицентін, басқара жандыру қондырғыларының көрсеткіштерін төмендетеді.

Ылғалдылық пен отынның байланысын келесі түрлерге бөледі: адсорбциондық, кондесиро-түтікшелік (капилляр), коллоидтық, меха-никалық ұстамды және кристаллогидраттық. Техникалық сұрыптау кезінде отынның ылғалдылығын жоғары көрсетілген түрлерге бөлмейді. Ондай жағдайда отынның ылғалдылығын келесі түрлерге бөлу кезкілген қолданылады:

а) жалпы (общая) немесе жұмыстық ылғалдылық жұмыс қалпындағы отынның ылғалдылық жұмыс қалпындағы отынның ылғалдылығымен анықталады;

б) құрғақ ауадағы отынның ылғалдылығы немесе отынның табиғи жағдайдағы ылғалдылығы;

в) гигроскопиялық ылғалдылық – отынның қоршаған ауаның температурасының T = 293±1°С және салыстырмалы ауаның ылғалдылығының φ = 65±5°С; кезіндегі құрғақ ауа ылғалдылығына дейін кептірілген ылғалдылығы;

г) отынның Практикалық тексермесінің (проба) ылғалды-лығы;

д) отынның аналитикалық тексермесінің ылғалдылығы.

3 Практикалық қондырғының сипаттамасы

Қондырғының құрамына: өлшемді отын салынған құмыршыларды (тигеля) (3) қыздыруға арналған (сурет 1) қонтақтылы термометр (2) және желдету (естественная вентиляция) қолданылатын тесіктері бар электрлі кептіру сандықшасы (шкаф); ылғалдылықты сорып алатын химиялық реактивті эксикатор (4) кіреді. Кептіру қондырғысының ішіндегі температура 105-110 °С деңгейінде.

Сурет 1 – зертханалық қондырғы

4 Жұмысты орындау тәртібі

Аналитикалық тексерменің (проба) ылғалдылығын  Р 52917-2008 мемлекеттік стандартқа (МЕСТ) [8] сәйкес анықтайды. Әдістің мақсаты - өлшемді отынның 110,1 г кептіру сандықшасында 105-110°С температурада негізгі массаға ( ылғалдылық буланып біткенше) дейін көтеріледі. Кептіру температурасының 105-110°С болуы, бұл температура деңгейіндегі су буының қысымы атмосфералық ауаның қысымынан ( давление) артық болып, булануды тездетіндігінен.

Сұрыптауды (анализ) бір мезгілде екі өлшемде төмендегідей өткізеді:

1 Отынның аналитикалық тексермесін (аналитикалық пробасың) қасықпен құтының (банка) ішінде араластырып, екі-үш жерден әртүрлі тереңдікте 1±0,1 өлшемдікті алып өлшенген таразы құмыршаларына (тигельге) салады. Өлшеуді дәлділігі 0,0002 г аналитикалық таразыда өткізеді.

2 Өлшемді отын салыгған, қақпағы жартылай жабылған құмыршаны алдынала қыздырылған кептіру қондырғысына салып кептіреді: тас көмірді, антрацит пен жанғыш сланецті – 30 минут; қоңыр көмір мен сумен байыту өнімдерін (продукты мокрого обогащения) – 60 минут.

3 Отын салынған құмыршаны негізгі уақыт өткеннен кейін кептіру сандықщасынан (шкафтан) алып, қақпағың жауып, алдымен екі-үш минут ауада, одан соң эксикаторда бөлме температурасына дейін суытып алып, содан кейін өлшейді.

4 Өлшегеннен кейін 30 минут бақылаулық (контроль) кептіру өткізіп, өлшемді қайта өлшейді. Екі рет өткізілген сұрыптаудың көрсеткіштерінің айырмасы (расхождение) 0,3 аспау керек.

Тәжірибе көрсеткіштері төмендегі кестеде көрсетіледі.

Кесте

| Құмыра- шаның (тигель-дін) № | Құмырашаның (тигельдін) салмағы, гр |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бос, m1 | өлшемді отынмен, m2 | 1-ші кептіру-ден кейін, m3 | 2-ші кептіру-ден кейін, m4 | Салмақтың азаюы, m2-m4 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

5 Өлшем көрсеткіштерін өндеу

Аналитикалық тексермедегі (аналитикалық проба) көмірдің ылғалдылығы, % мына өрнек (формула) бойынша анықталады.

Wa=Δmm×100%=m2-m4m2-m1×100%                                              (1)

Жұмысқа қолданылатын отынның ылғалдылығы

Wж=Wсырт+Wa, 100-Wсырт100, h   %,                                             (2)

Егер Wсырт – отынды кептіру кезіндегі азаятын салмақтың өлшемді отынның салмағы мен арасындағы айырмасы, немесе отынның сыртқы ылғалдылығы,%

Wсырт=Δmm×100%                                                                   (3)

Жұмысты орындаған кезде сыртқы ылғалдылық оқытушының нұсқауымен ( указание) алынады.

6 Зертханалық  жұмысқа дайындық үшін тапсырма

Бұл жұмысты алғаш орындайтын студенттер, жұмыстың орындалу нұсқауымен танысуы керек, жұмыстың мазмұны мен сипаттамасымен және де бақылау сұрақтарында қойылған сұрақтарды пысықтап, тиісінше жауап бере білу керек.

7 Бақылау сұрақтары

1 Көмірлену (углефикация) дәрежесі дегеніміз не?

2 Эксикатордың міндеті?

3 Отынның жасының өсуіне байланысты коллоидты ылғалдылыққа тигізер әсері?

4 Отынның жоғарғы ылғалдылығының жану процессіне тигізер әсері.

5 Отынның жоғары мөлшердегі ылғалдылығы оның жану процессіне қандай әсерін тигізеді?

6 Отынның ең басты жану элементі не болып есептелінеді?

7 Отынның ішкі балластына не жатады?

8 Отынның жасы неғұрлым үлкен болса, капиллярлық ылғалдылықтың соғұрлым әсері?

9 Қандай отында коллоидты ылғалдылық жоғары?

10 Қандай температурада гидратты ылғалдылық жойылады?

8 Қолданылған әдебиеттер

1 Резников М.И., Липов Ю.М. Паровые котлы тепловых электростанций. – М.: Энергоиздат, 1981. – 240 с.

2 Белосельский Б.С., Вдовченко В.С. Контроль твердого топлива на электростанциях. Учебник для вузов. – М., 1987. – 176 с.

3 Панкратов Г.П. Сборник задач по теплотехнике. М.: «Высшая школа», 1986.  – 248 с.

4 Мунц В.А., Павлюк Е.Ю.  Основы теории горения топлив: Учеб. пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. –  102 с.

5 МЕСТ Р 52917-2008. Топливо твердое минеральное. Методы определения влаги в аналитической пробе. М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. – 5 с.

№ 2 Практикалық сабақ «Қатты отынның күлділігін анықтау»

1 Жұмыстың бағыты

Жұмыстың мақсаты – тас көмірдің аналитикалық тексермесінің (проба) күлділігін анықтап, оны жұмыс массасымен салыстырып есептеу. Алынған қорытындыны сапалы көмір мөлшерімен (норма) салыстыру. Күлділіктің бу генераторлық қондырғысының техникалық – экономикалық көрсеткішіне және жұмысына тигізер әсерін сипаттау.

2 Теориялық анықтама

Отын түрлерінң барлығы органикалық және минералдық бөлшектерден құрылады. Отын жанған кезде органикалық бөлшектер жанып кетеді де, ал қалған қоспалар жоғары температураның әсерінен әртүрлі өзгерістерге ұшырайды (ұшып кетеді, бөлінеді, тотығады (окисляются)), содан кейін күл пайда болады. Күл дегеніміз – жанбайтын заттардың қоспасы  (силикаттар, карбонаттар, әртүрлі металлдардың тотықтары, т.б). Күл жоғары температурада және қажетті ауа мөлшерімен, бүкіл жанғыш бөлшектері (компоненттері) жанып біткенен кейін отынның минералды құрамынан (массасынаң) түзеді.

Жоғары температурада түзілетін минералды кұрамдар қоспасы түзілме (шлак) деп аталады. Түзілме мен күлді қосып отынның (көмірдің) күлділіғі (зольность) деп атайды.

Отынның күділігі жанғыш бөлшектерді (горючие компоненты) азайтатындықтан отынның жанған кездегі жылулығы кемітіледі (азаяды), бу генераторы қондырғысының үнемі (экономичность) кемітіледі және отынның жануы күрделінеді (қиындатылады).

3 Зертханалық қондырғының сипаты

Қондырғының құрамы: ауа кіретін және отынның жанған кезіндегі түзілген заттардың шығуы үшін арналған екі тесігі бар муфельдік электр пеші (1); фарфор қайықшалар мен құмырашылар

(2); отынды күйдіру үшін қолданылатын муфел ішіндегі ыстықты өлшейтін термопара мен милливольтметр (3); күкірт қышқылы мен құмырашаларды (тигель) салқындататын эксикатор (4).

Сурет 2 – зертханалық қондырғы

4 Жұмысты орындау тәртібі

Тас көмір, антрацид және жанғыш сланецтерді күлділгі 11022-95 мемлекеттік стандартқа (МЕСТ) сәйкес, тездетіп күлдендіру әдісімен (по методу ускоренного озоления) анықталады. Әдістің мағынасы – 35 минут ішінде 800±25°С ыстықта ауа еркін кіріп тұрған муфельде өлшемді отынды қыздыру болып табылады. Күлдың қалдығы  мен бастапқы  алынған отынның өлшем салмағының бөлінгіші отынның аналитикалық тексермесінің күлділігі деп есептелінеді (зольность в аналитической пробе).

Қатты бөлшектер ұшып кетпеу үшін, күлдендіруді жалын шығармай, баяу жүргізу керек. Өлшем жанбай, бек бықсу (тлеть) керек, ал от шыққан жағдайда құмырашаның бетін бірнеше секундқа жауып өшіруге тиіс. Кері жағдайда кокс түзілуі мүмкін, ол ауыр жанады.

1 Алдын ала өлшенген құмырашаларға 1±0,1 г отын салады. Өлшеу дәлділігі (точность взвешивания) мұнда да, будан кейін де 0,0002 г.

2 Өлшемді отын салынған құмырашыларды қалыңдығы 3 мм құрыш (болат) немесе керамикалық күйтабақшаларға (табақшаларға) қояды. Құмырашалар салынған күйтабақшаны 800±25°С ыстықтыққа көтерілгенден соң муфел қондырғысының шетіне есігін ашып қойып 3 минут ұстайды.

3 Жоғарыда көрсетілген уақыттан кейін құмырашалар салынған күйтабақшаны 2 см/мин жылдамдықпен муфел қондырғысының ішіне жылжытады.

4 Күйдіру аяқталғаннан кейін құмырашаларды ашық ауада 5 минут суытады, содан соң эксикаторда бөлменің температурасына дейін суытып алады да, өлшейді. Тексеру үшін күйдіру жүргізілмейді.

5 Алынатын анализ қорытынды дұрыс болу үшін 2-3 отынымен өлшемді бір уақытта параллел қыздырылады. Алынған көрсеткіштердің арасындағы айырмашылық 0,2-0,5% тен аспау керек.

Өлшеудің көрсеткіштері төменгі кестеге енгізіледі.

Кесте

| Құмыра- Шалардың № | Құмырашалардың салмағы, гр |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бос, m1 | өлшемді отынымен, m2 | қатты қыздырғаннан кейін күлімен, m3 | салмақтың кемуі, m3-m2 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

5 Өлшем көрсеткіштерін өңдеу

Отынның аналитикалық тексермесінің күлділігі мына өрнекпен анықталады

Aa=Δmm×100%=m3-m1m2-m1×100%,

мұнда: ∆m - күл қалдығының салмағы, г; m-өлшемді отынның салмағы, г.

Жұмыс салмағындағы отынның күлділігі

Aж=Аа×100-Wp100-Wa, %,

Мұнда Wжұм, Wa – жұмыс салмағының және аналитикалық тексерменің дымқылдылығы (ылғалдылығы), Wжұм және Wa белгілері зертханалық жұмыстың көрсеткіштеріне сай алынады.

6 Зертханалық  жұмысқа дайындық үшін тапсырма

Бұл жұмысты алғаш орындайтын студенттер, жұмыстың орындалу нұсқауымен танысуы керек, жұмыстың мазмұны мен сипаттамасымен және де бақылау сұрақтарында қойылған сұрақтарды пысықтап, тиісінше жауап бере білу керек.

7 Бақылау сұрақтары

1 Күлдің балқу (қорыту) температурасына байланысты энергетикалық отынның бөлінуі (классификациясы).

2 Күлдің қасиеттерін түгендеу?

3 Жұмыс орындау тәртібі қандай?

4 Күл мен түзбе (қоқыс/шлак) дегеніміз не?

5 Отынның жанғыш салмағына қарай қарапайым (элементар) құрамы?

6 Отын жанған кезде қандай процестер жүреді?

8 Қолданылған әдебиеттер

1 Резников М.И., Липов Ю.М. Паровые котлы тепловых электростанций. – М.: Энергоиздат, 1981. – 240 с.

2 Белосельский Б.С., Вдовченко В.С. Контроль твердого топлива на электростанциях. Учебник для вузов. – М., 1987. – 176 с.

3. Панкратов Г.П. Сборник задач по теплотехнике. М.: «Высшая школа», 1986.  – 248 с.

4 Мунц В.А., Павлюк Е.Ю.  Основы теории горения топлив: Учеб. пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. –  102 с.

5 МЕСТ 11022-90. Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности. М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. – 7 с.

№ 3 практикалық сабақ «Қатты отыннан бөлініп шығатын ұшқыш заттарды анықтау және ұшпайтын құрамдарын классификациялау»

1 Жұмыстың бағыты

Жұмыстың мақсаты - тас көмірдің аналитикалық тексермесінің бөлінетін ұшқыш заттарын анықтау. Көрсетілген кестеге байланысты түзілген ұшпайтын қалдықты сұрыптау (классификациялау).

2 Теориялық сипаттама

Құрғақ қатты отынды ауасыз қыздырғанда одан белгілі бір мөлшерде органикалық және минералдық бөлшектер, бу және газ түрінде бөлінеді де, олар ұшқыш заттар деп аталынады. Ұшқыш заттар құрамына (летучие вещества) оттегі, азот, күкірттің ұшқыш бөлігі, сутегі кіреді. Ұшқыш заттардың мөлшері отынның геологиялық жасына байланысты болады да, жасың өсуіне байланысты ұшқыш заттар кемиеді. Бұл отынның жер қабаттарында бөліну дәрежесіне байланысты.

Жоғары температурасында (tқыздыру = 750-1000°С) күйдірілген отыннан түзілетін ұшпайтын заттар түзілісі кокс, ал (tқыздыру = 500-550°С) болатын түзілістер жартылай кокс деп аталады.

Ұшпайтын заттардың мөлшері отындың пайдалы жұмсаудың негізгі көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Олар органикалық отынды негізде өндірістік сұрыптауда және негізгі қазан-ошақ қондырғылар үшін отынды талқандату (ұнтақтауының) көрсеткіштерінің бірі.

3 Практикалық қондырғының сипаттамасы

Қатты отыннан бөлінетін ұшқыш заттарды анықтайтын қондырғы ретінде күлділікті анықтайтын қондырғы қолданылады. (№ 2 зертханалық жұмысты қара)

4 Жұмысты орындау тәртібі

Ұшқыш заттарды анықтау 6382-2001 мемлекеттік стандарт (МЕСТ) әдісімен жүргізіледі. Бұл әдістің мағынасы: отынның аналитикалық тексерісімен құмырашаға салып, қақпағын жауып, 850 °С ыстықтыққа дейін 7 минут мөлшерінде қыздыру. Ыстықтықтың көрсетілген мөлшерде алыну себебі, ыстықтықты одан әрі көтерген жағдайда ұшқыш заттар тым көп бөлініп, ішіндегі газ қысымы төмендейді де (құмырашаның ішіндегі), құмырашаның ішіне ауа кіруі немесе өлшемнің тотығуы мүмкін.

Тәжірибе екі тексермемен қатар мына түрде жүргізіеді:

1 Алдын ала өлшенген қақпақты құмырашаларға 1±0,1 г аналитикалық тексермелер салыналы. Бір өлшем құмырашаларға саларға дейін Практикалық пресспен соғылады. Өлшеу дәлділігі 0,0002 г.

2 Ауызы жабық, өлшемді көмір салынған құмырашаларды табақшаға салып, тездетіп муфел қондырғысының тұрақты ыстық (860°С) аймағына орналастырып, 7 минут ыстықтықты қадағалап ұстайды. Құмырашаларды орналастырған кезде азайған ыстықтық 3 минутте қайтадан 850±10°С жеткізілуі керек. Бұлай болмаған жағдайда тәжірибе қайталанады.

3 Жеті минут өткеннен кейін құмырашаларды табақшамен бірге муфел қондырғысынан алады да, қақпағын ашпай тұрып, алдымен ашық ауада 5 минут, одан соң эксикаторда бөлмелік температураға дейін суытады да, өлшейді.

4 Өлшеп болғаннан кейін, құмырашалардың бетін ашып қарайды және ұшпайтын түзілмелерді сұрыптап, көрсетілген кестеге енгізеді. Ұшпайтын заттар қалдығы сығылмаған өлшем арқылы анықталады.

Өлшеу көрсеткіштері төмендегі кестеге енгізіледі.

Кесте

| Құмыра- шалардың № | Құмырашалардың салмағы, гр |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бос, m1 | өлшемді отынымен, m2 | Ұшқыш заттарсыз, m3 | Салмақтың кемуі, m3-m2 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Бір аналитикалық тексерменің қатар өткізілген екі тәжірибесінің айырмашылығы мына сандардан жоғары болмауы тиіс:

9 % кем ұшқыш заттары бар – көмір үшін – 0,3 %;

9 %-тен  45% -ке дейін ұшқыш заттары бар – көмір үшін - 0,5 %;

45 % жоғары ұшқыш заттары бар көмір үшін – 1,0 %.

5 Өлшем көрсеткіштерін өндеу

Аналитикалық тексермені Vа және жанғыш масса ретінде есептелген Vг отынның құрамындағы ұшқыш заттар мына өрнек бойынша есептеледі:

Va=Δmm×100%-Wa=m2-m3m2-m×100%,

мұнда ∆m - өлшемдік отынның массасының азаюы, г;

m - өлшемдік массасы, г;

Wа – отынның аналитикалық ылғалдылығы, %

Vг=Va×100100-Wa-Aa, % ,

мұнда Wа, Аа – аналитикалық тексерменің ылғалдылығы мен күлділігі; W мен A  белгілері № 1 және № 2 Практикалық жұмыстың қорытындысынан алынады.

Кесте. - Ұшқыш емес қалдықты сұрыптау

| Ұшқыш емес қалдықтарға мінездеме | Қалыпты түрі |
| --- | --- |
| Ұнтақ тәріздес | Құмыраның түбіндегі ұсақ ұнтақ |
| Жабысқан | Саусақпен аздап басқанда ұнтаққа айналады |
| Шала күйдірілген | Саусақпен аздап басқанда бөлшектеніп қалады |
| Күйдірілген, бірақ балқытылмаған | Бөлшектеу үшін біраз күш жұмсау керек |
| Балқытылған, бірақ қопсытылмаған | Сырты күміс түсті жылтырайтын жалпақ шелпекше |
| Балқытылған, қопсытылған | 15 мм биіктігі бар, сырты күміс түсті қалдық |
| Балқытылған, өте қопсыған | 15 мм биіктіктен асатын, сырты күміс түсті қалдық |

5 Зертханалық  жұмысқа дайындық үшін тапсырма

Бұл жұмысты алғаш орындайтын студенттер, жұмыстың орындалу нұсқауымен танысуы керек, жұмыстың мазмұны мен сипаттамасымен және де бақылау сұрақтарында қойылған сұрақтарды пысықтап, тиісінше жауап бере білу керек.

6 Бақылау сұрақтары

1 Отынның жасына қарай ұшқыш заттардың бөлінуі қалай өзгереді?

2 Түзілме (кокс) дегеніміз не?

3 Мөлшері 9 % артық ұшқыш заттары бар отын қалай аталады?

4 Мөлшері 24-37% ұшқыш заттар бөлінетін майлы көмірдің түзілме (кокс) қалдығы қандай болады?

5 Текшелі (плиталы), қатарлы, кокысты (штыб) көмірлер қандай белгісі арқылы сұрыпталады?

6 Мөлшері 9 % төмен ұшқыш заттары бар отын түрлері?

7 Ұшқыш жанғыш заттардың көбеюі отынның тұтануына қандай әсерін тигізеді?

8 Қатты және сұйық отынның қандай бөлігі жанбайтын болып есептелінеді?

9 Қандай құрамалар (компонентер) отынның толық жанған кездегі өнімі болып есептелінеді?

7 Қолданылған әдебиеттер

1 Резников М.И., Липов Ю.М. Паровые котлы тепловых электростанций. – М.: Энергоиздат, 1981. – 240 с.

2 Панкратов Г.П. Сборник задач по теплотехнике. М.: «Высшая школа», 1986.  – 248 с.

3 Белосельский Б.С., Вдовченко В.С. Контроль твердого топлива на электростанциях. Учебник для вузов. – М., 1987. – 176 с.

4 Мунц В.А., Павлюк Е.Ю.  Основы теории горения топлив: Учеб. пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. –  102 с.

5 МЕСТ 6382-2001 (ИСО 562-98, ИСО 5071-1-97). Межгосудар-ственный стандарт. Топливо твердое минеральное. Методы опреде-ления выхода летучих веществ. М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. – 6 с.

№ 4 практикалық сабақ «Сұйық отынның жарқ ету және тұтану температурасын анықтау»

1 Жұмыстың бағыты

Жұмыстың мақсаты – мазуттың (жанармайдың) жарқ ету және тұтану (жалындау) температурасын анықтау. Алынған көрсеткіштерді мазуттың негізгі көрсеткіштерімен салыстыру, тегін (маркасың) анықтау.

2 Теориялық сипаттама

Жарқ ету (вспышка) температурасы деп, сұйық отынның (немесе басқадай мұнай өнімдерінің, мысалы, жанармайдың) нақтылы жағдайда қыздырылғанда бөлінетін будың мөлшерінің қоршаған ауамен қоспасының жалынды жақындатқанда тұтану температурасын айтады. Бұл жағдайда отынның өзі әлі жанбайды.

Егер отынға жалынды жақындатқан кезде будың тұтануынан кейін (5 сек кем емес) отынның өзі жанса, ол температура тұтану (воспламения) температурасы деп аталынады. Бір мұнай өнімдері үшін екі температуралық айырмасы аса үлкен  болмайды, әдетте 60-70°С аспайды. Отынның жарқ ету және тұтану (жалындау)  температурасы қайнау температурасының қысымы азайған кезде артады.

3 Зертханалық қондырғының сипаты

Қондырғының құрамында: (3 сурет) ішкі құмыраша (1); сырты құмыраша (2); термометр (3); штатив (4); барометр (5); үш деңге дейін қыздыратын электрлі қыздырғыш (6):

1 – ші деңгей – қуатты максималды – 800 кВт, 2 – ші деңгей – орта қуатты – 400 кВт, 3-ші деңгей  – аз қуатты – 200 кВт.

4 Жұмысты орындау тәртібі

Мазуттың жарқ ету және тұтану (жалындау) температурасы 4333-87 мемлекеттік стандартқа (МЕСТ) сәйкес, ашық құмырашада төмендегідей анықталады:

1 Бензинмен жуылған таза және құрғатылған құмырашаның 20°С температурасына дейін газды қыздырғышта қыздырып, қыздырылған құм салынған сыртқы құмырашаға (тигельге), орналастырады. Ішкі құмырашаға мазутты шеңберлі (кольцевой) деңгейге дейін құяды.

Сурет 3 – зертханалық қондырғы

2 Ішкі құмырашаға, термометр құмырашының ішіндегі отынның дәл ортасында болғандай етіліп тігінен орналастырылады.

3 Сыртқы құмырашаны қыздыратын электрлі қыздырғышты екінші деңгейіне қойып мазутты 50 °С дейін, минутына 10 °С жыл-дамдықпен қыздырады.

Температура 50°С жеткізілген отынға сусыздандыру үшін, қатты қызып тұрған ас тұзы мен немесе калций сульфаты қосылады. Сусыздандырылған отынды  90°С температураға дейін минутына 4°С көтеріп қыздыру үшін электрлік қыздырғышты үшінші деңгейге қою керек.

4 Мөлшері 90°С температурада (тұтану температурасы шамасында 10°С төмен) білтені (фитиль) жағып, мазуттан 10-14 мм қашықтықта құмырашаның шетінен екінші шетіне дейін жалынды екі-үш секундта айналдыру керек. Бұндай тәжірибені әрбір екі градус сайын, температураны көтеріп отырып, бірінші тұтануға дейін қайталау керек. Тұтану кезіндегі термометрдің көрсеткіші кестеге кіргізіледі.

5 Отынның тұтану температурасын анықтаған соң, оны әрбір 2°С температураға көтеріп жаға отырып, минутына 4°С жылдам-дықпен қыздыру керек.

Жалындау температурасынан, сол сәтте термометрмен дәлелденетін температура алынады. Ол сыналатын отынға жалынды тигізген кезде пайда болады және ол кем дегенде 5 секунд жанады.

Сынау көрсеткіштері төмендегі кестеге кіргізіледі.

Кесте

| Тәжірибенің жасалу уақыты, минута. | Қыздыру жылдамдығы, град/мин | Термометр көрсеткіші, °С |
| --- | --- | --- |
| Тәжірибенің басталуы |  |  |

5 Өлшеу көрсеткіштерін өндеу

Тұтану мен жану температурасы,  t'жарқ ету және t'тұтану   сәйкес белгіленіп, тәжірибенің нәтижесінде анықталады. Алынған көрсеткішке ∆t деген түзету енгізіледі, егер армосфералық қысымы (давление) бірқалыпты қысымнан (760 мм. сынап бағанасы) ауытқуы болса мына өрнек ( формула) бойынша анықталынады

∆t=0,0345*(760-Р), °С

мұнда: 0,0345 – атмосфералық қысым 1 мм сынап бағанасына өзгерген кездегі жарқ ету температурасының өзгеруі; Р- тұтану температурасы белгілі болғандағы қысым, мм с.б.

Жарқ ету мен тұтану температурасы түзету есебімен

tжарқ ету = t'жарқ ету ± ∆t, °С,

tтұтану =t´тұтану ± ∆t, °С.

Түзетуді барометрлік қысым 760 мм сына бағанасынан төмен болған кезде қосады да, ал егер ол 760 мм сынап бағанасынан жоғары болса алып тасталынады.

6 Зертханалық  жұмысқа дайындық үшін тапсырма

Бұл жұмысты алғаш орындайтын студенттер, жұмыстың орындалу нұсқауымен танысуы керек, жұмыстың мазмұны мен сипаттамасымен және де бақылау сұрақтарында қойылған сұрақтарды пысықтап, тиісінше жауап бере білу керек.

7 Бақылау сұрақтары

1 Отынның жану жылулығы дегеніміз не?

2 Шартты отын дегеніміз не?

3 Қазан агрегаттының жандыру қондырғыларында сұйық отынның қайсысы жанады?

4 Мазуттың қандай таңбалары (маркалары) болады?

5 Мазуттың жарқ ету температурасы дегеніміз не?

6 Отынның төменгі жану жылулығы Qрн оның Wp ылғалдылығымен қалай байланысты?

7 Мазутты қайдан алады?

8 Мазуттың таңбасындағы М100, М40... әрпінің артындағы сандар нені көрсетеді?

9 Сұйық отын тамшыларының жануы мен қатты отын жануының механизм арысындағы айырмашылық неде?

10 Тұтану температурасы дегеніміз не?

8 Қолданылған әдебиеттер

1 Резников М.И., Липов Ю.М. Паровые котлы тепловых электростанций. – М.: Энергоиздат, 1981. – 240 с.

2 Панкратов Г.П. Сборник задач по теплотехнике. М.: «Высшая школа», 1986.  – 248 с.

3 Белосельский Б.С., Вдовченко В.С. Контроль твердого топлива на электростанциях. Учебник для вузов. – М., 1987. – 176 с.

4. Мунц В.А., Павлюк Е.Ю.  Основы теории горения топлив: Учеб. пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. –  102 с.

5 МЕСТ 4333-87 Нефтепродукты. Методы определения температур вспышки и воспламенения в открытом тигле (Утвержден 1988-07-01).

№ 5 практикалық сабақ «Көмір саның елеп сұрыптау»

1 Жұмыстың бағыты

Жұмыстың мақсаты – көмір шаңының ұнтақталу мөлшерін анықтау және көмір шаңының 90 мкм, 200 мкм елеуіші бойынша өтуін анықтау. Көмір шаңының ұнтақталу мөлшерінің (тонина помола) бу генераторы қондырғысының үнемділігіне тигізетін әсерін сұрыптау.

2 Теориялық анықтама

Көмір шаңның елеп сұрыптау, ұнтақтаудың жұқалығың (жіңішкеліғің немесе еркешеліктерін) анықтауға арналады. Шаңды (елеулі белгілі бір)  мөлшердегі тесіктері бар елеуіштерде жүргізіледі. Елеуіштегі қалған шаңның салмағы, алғашқы алынған санның пайызы (%) көлемінде ұнтақтау жұқалығың (ерекшелігінің) көрсеткіші болады және Rx әрпімен белгіленеді, өйткені «Х» тесіктің ендік өлшемі.

Алғашқы салмақ бойынша елеуіштен өткел (өту) пайыз түріндеғі шаңнын саны деп аталынады да, Дх әрпімен белгіленеді. Әрбір елеуіш үшін  R + D = 100 % тепе теңдігі дұрыс.

Энергетика саласында тас көмірді жағу кезіндегі шаңның сапасын қолдануды бақылау кезінде, шаңнын еленуімен (рассевка) 90 және 200 мкм елеуішіндегі антрациттер мен жартылай антрациттер азаяды.

Энергетика саласында тас көмірді, антрациттер мен жартылай антрациттер жағу кезіндегі шаңның сапасын қолдануды бақылау кезінде, 90 және 200 мкм шаңнын еленуімен щек қойылады (анықталынады).

3 Жұмыс жүргізу тәртібі

Көмір шаңының ұнтақталу мөлшері және елеуіштен өтуі, қолмен елеу арқылы (25 г мөлшерінде өлшемді тексерме алынып) ұялары 90 және 200 мкм бар елеуіштерінде келесі жолмен жүргізіледі:

1 Шаңнын орташа тексермесін (пробасың) алады да, 25 г дәлділігімен мұнда да, одан әрі де 0,01 г техникалық таразда өлшейді.

2 Өлшемді орташа тексермемен 90 мкм ұялары бар елеуішке орналастырылады да, қақпағы мен және түбімен жабады. Елеуішті бір қолдан екінші қолға лақтырып отырып, минутына 120 соғу жылдамдығымен елеуді жүргізу керек.

Елеуішті 3 - 4 минутте бір рет 90°С горизантальдық тегістікке аударып отыру керек және әрбір аударған сайын елеуіштің екі жағынан алақанмен соғып отыру керек. Әрбір 2-3 минут сайын елеуішті астынғы жаынан жұмсақ щеткамен тазалау керек. Елеуді 20 минут мөлшерінде жүргізіледі. Әрбір елеуіштегі елеу жұмысының санның аяқталғанын қадағалау үшін, таза ақ қағазда елеу жұмысын жүргізу керек.  Егер қағаздың бетінде тек қана аздаған шаңнын дәндері пайда болса, елеу бітті деп есептелінеді.

3 Елеу біткен соң елеуішті қағып, қалдықтарды таразының табақтарына салып өлшейді. Сонымен қатар елеуіштен өткен кездегі түбінде қалған қалдықтарды да өлшенеді.

4 Мөлшері 90 мкм өлшемді (размер) ұялы елеуіштегі қалдықтары өлшеп біткен соң 200 мкм өлшемді ұялы елеуішке төгеді де, жоғары әдіспен елеу жұмысын жүргізелі. 200 мкм елеуіште елеу жұмысы 5 мин.  мөлшерінде жүргізіледі. Елеу біткен соң қалдықтар өлшенеді.

Көмір шаңының елену көрсеткіші төменгі кестеде көрсетіледі.

Кесте

| Тәжірибе уақыты, мин | 90 мкм елеуіштегі қалдық |  | 200 мкм елеуіштегі қалдық |  | R90, % | R200, % | D90пр, % | D200пр, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g90, г | gпр, г | g200, г | gпр, г |  |  |  |  |

5 Өлшеу көрсеткішін өңдеу

Ұнтақтау мөлшері (тонина помола) мына өрнек бойынша есептелінеді

R90=q90қалдықqылғалықты×100%;                        R200=q200қалдықqылғалықты×100%;

q90қалдық және q200қалдық – шаңның салмағы, еленгеннен кейінгі 90 және 200 мкм өлшемді (размер) ұялы елеуіштегі қалғандары, г;

qн – еленетін шаңның тексермесінің алдынғы салмағы, г.

Елеуіш өтуі осылай табылады

Д90=g90текgалд×100%;                 Д200=g200текgалд×100%;

g90тек және g200тек – елеуіштен өткен, шаңның салмақтының мәртебелер, г.

6 Зертханалық  жұмысқа дайындық үшін тапсырма

Бұл жұмысты алғаш орындайтын студенттер, жұмыстың орындалу нұсқауымен танысуы керек, жұмыстың мазмұны мен сипаттамасымен және де бақылау сұрақтарында қойылған сұрақтарды пысықтап, тиісінше жауап бере білу керек.

7 Бақылау сұрақтары

1 Елеуіш неге қолданылады?

2 Сепараторда не болады?

3 Көмір шаңнын ылғалдылығы арту оқиғада не болады?

4 Отынның қайсы элементтері жанатын болады:

C+H+O+N+S+W+A=100%

5 Отынның қайсы түрі барынша көп (максималды) жылулық береді?

6 Қандай құрамалар (отын жанған кезде) отынның толықсыз жанған өнімі болып есептелінеді?

7 Отынның қандай бөлігі жанбайтын болып есептелінеді?

8 Отынның қандай құрамалары сыртқы балласт деп есептелінеді?

9 «СИ» жүйесінде қандай мөлшерлікпен отынның жану жылулық есептелінеді?

10 Отынның ұнтақтау (ұсақтау) заңы?

Қолданылған әдебиеттер

1 Резников М.И., Липов Ю.М. Паровые котлы тепловых элек-тростанций. – М.: Энергоиздат, 1981. – 240 с.

2 Белосельский Б.С., Вдовченко В.С. Контроль твердого топлива на электростанциях. Учебник для вузов. – М., 1987. – 176 с.

3 Трембовля В.И., Фингер Е.Д., Авдеева А.А. Теплотехнические испытания котельных установок. – М.: Энергия, 1977. – 297 с.

4 Мунц В.А. , Павлюк Е.Ю.  Основы теории горения топлив : Учеб. пособие. Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2005. –  102 с.

5 МЕСТ 2093-82 Топливо твердое. Ситовый метод определения гранулометрического состава.

№ 6 практикалық сабақ «Өрт пен жарылыстың алдын алу туралы халыққа нұсқаулар жүргізу»

Жұмыстың бағыты

Жұмыстың мақсаты – өрт қауіпсіздігәі туралы,  өрт қауіпсіздігін сақтау және өрт кезіндегі ұтымды әрекеттер, олардың өрт қаупін төмендетуге әсері,  нысан қызметкерлері өрт және жарылысты болдырмау үшін нысанда бекітілген өрт қауіпсіздігі ереже, нормалары және Еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы нұсқауларына сай әрекет жасау, жұмыстағы жарылысты және өртті болдырмау үшін және олар пайда болған жағдайда өмір мен мүлікті сақтап қалу мақсатында келесі ережелерді сақтау туралы оқып үйрену.

Өрттер мен жарылыстар.   Өрттер мен жаралыстар техногенді төтенше жағдайлардың кең таралған және аса қауіпті көздерінің бірі болып табылады.

Өрт – адамдардың өміріне қауіп тудыратын және материалдық          құндылықтардың жойылуымен қатар жүретін бақылаусыз жану процессі.

Өрттер орасан зор экономикалық шығын келтіруге қабілетті.

Өрт қауіпсіздігі – халықтың, шаруашылық және басқа да бағыттағы нысандардың, сондай – ақ қоршаған табиғи ортаның қауіпті факторлар мен өрттің ықпалынан қорғаныс жағдайы.

Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету— нормативті құқықтық актілерді, өрт қауіпсіздігінің ережелері мен талаптарын қабылдау және сақтау, сондай – ақ өртке қарсы  іс – шараларды жүргізу.

Нысанның өрт қауіпсіздігі — регламенттелген мүмкіндікпен өрттің тууы мен дамуы және адамдарға өрттің қауіпті факторларының әсер ету мүмкіндігін болғызбау кезіңдегі нысанның жағдайы, сондай–ақ материалдық құндылықтарды қорғау қамтамасыз етіледі.

Өрт қаупі – қандай да бір затқа, жағдайға және процесске бекітілген өрттің  пайда болу және даму мүмкіндігі. Дұрысында, өрттер жанғыш және жарылыс қаупі бар заттардың жарылысымен қатар жүреді.

Өрт қауіпсіздігінің талаптары – өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында күші бар заңдар жиынтығында немесе   нормативті – техникалық құжаттарда арнайы өкілеттенген мемлекеттік органдармен бекітілген, арнайы шарт немесе ұйымдастыру және (немесе) техникалық сипаттағы ереже.

Өртке қарсы іс-шаралар – өртке қарсы режимінің сақталуына, өртті алдын ала болдырмауға және жылдам сөндіруге жағдай жасауға бағытталған ұйымдастыру мен техникалық сипаттағы іс – шаралар.

Өртке қарсы режим – өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған адамдардың іс – әрекетінің, жұмысты орындау мен нысанды (өнімді) пайдалану ережесінің бекітілген жиынтығы.

Өрт қорганысы – адамдардың өмірі мен денсаулығын, шаруашылық нысандары мен қоршаған табиғи ортаны өрттер алып келетін төтенше жағдайлардан қорғау мақсатында бекітілтен тәртіппен құрылған, басқарушы органдарды, күштер мен құралдарды біріктіруші өрт қауіпсіздігі жүйесінің негізгі бөлімі.

Өрт жаралыс қауіпті нысан – техногенді төтенше жағдайдың тууына нақты қауіп – қатер тудыратын тез тұтанатын және жарылыс қауіпі бар заттар өндірілетін, пайдаланылатын, өнделетін, сақталатын немесе тасымалданатын нысан.

Өрт қауіпсіздігін сақтау және өрт кезіндегі ұтымды әрекеттер өрт қаупін төмендетуге әсерін тигізеді, адамдар мен мүліктерді құтқаруға көмектеседі. Нысан ұқызметкерлері өрт және жарылысты болдырмау үшін нысанда бекітілген өрт қауіпсіздігі ереже, нормалары және Еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы нұсқауларына сай әрекет жасайды.

Жұмыстағы жарылысты және өртті болдырмау үшін және олар пайда болған жағдайда өмір мен мүлікті сақтап қалу мақсатында келесі ережелерді сақтау керек:

- үйде тез тұтанатын сұйықтар мен жарылғыш заттар сақталуына жол бермеу;

- аз мөлшердегі тез тұтанатын сұйықтар мен жарылғыш заттарды  тығыз жабылатын қақпақты ыдыста, қыздыру құралдарынан алыс жерде сақтау керек. Соққыға , шайқалуға, төгілуге мүмкіндік бермеу;

- бояу, лактарды, аэрозольдерді ашық отта қыздырмау, бензинмен жумау;

- баспалдақтар мен өрт жолдарын жиһаз және т.б. заттармен толтырмау;

- электр құралдарын жарылғыш заттарға жақын қоймау;

- бөлмелердің электр жабдықтарын бұзылмаған күйде ұстау, электр қыздырғыштарын, қосып қалдырмауға, электр желісңн өте көп жүктемеу;

- шылым шеккенде және ашық от пайдаланғанда  қауіпсіздікті сақтау;

- өрт сөндіргіш баллонды пайдалану ережелерін білу, зақымданғандарға алғашқы медициналық көмек көрсету ережелерін білу.

Өрт кезінде адамдарға ауаның жоғары температурасы, түтін, көміртек оксидінің концентрациясы ең жоғары қауіптудырады. Мұндай жағдайда адамдарды құтқару және өртті сөндіру кезінде келесі ережелерді сақтау керек:

- жанып жатқан бөлмеге кірер алдында басты су орамалмен жабу;

- түтінге толы бөлмені ашқанда таза ауа әсерінен жалынның өрщуінен сақтану;

- түтінге толы бөлмеде еңбектеп жүру;

- жанып жатқан киімді сөндіру үшін оның бетін мықтап жабу;

- жерге домалап, отты сөндіру , жүгіруге болмайды; өртті сөндіргенде өрт сөндіргіш құралдарды, өрт крандарын, су, құм, топырақ және т.б.заттарды пайдалану;

- электр желілері жанғанда алдымен желіні ажырату керек;

- егер қоғамдық орындарда өрт дабылы қағылса, жылдам нысаннан шығу;

- жанып жатқан ғимараттан эвакуациялау кезінде негізгілермен қоса, қосымша жолдар мен сатыларды пайдалану керек.

Жарылыстың ғимараттарға, жабдықтарға, нысандарға әсері

Жарылыс кезінде өте қуатты, қысқа мерзімді және ауыспалы жүктеме пайда болады. Бұл жүктеме жарылыстың газ тәрізді өнімдеріне және соққы толқыны әсері нәтижесінде пайда болады.

Жарылыс өнімдері мен соққы толқыны әсеріне үлкен өлшемді және биік ғимараттар мен нысандар, темір қаңқасы жоқ нысандар ұшырайды. Жер асты және топыраққа мықтап бекіген нысандар қирауға төтеп бере алады. Соққы толқыны параметрлерінің ішіндегі ең шешушісі – артық қысым. Ал аз ауданды биік жабдықтың қирауы кезіндегі әсер етуші параметр – жылдамдықтық күш.

Қирау толық, күшті, орташа және әлсіз болып бөлінеді.

Толық қирау. Нысандар мен ғимараттардың аралық қабырғалары, төбелері, барлық негізгі құрылымы қираған, қалпына келтіру мүмкін емес. Жабдықтар, механикалық құралдар, техника қалпына келтіруге келмейді. Коммуникациялық-энергетикалық желілерде кабельдер үзілуі , құбырлар қирауы, жоғарыда ілінген (бағанада ілінген) электр тасымалдаушы тараптардың тірегінің құлауы байқалады.

Күшті қирау. Ғимараттар мен нысандардың жетекші құрылыстары көрнекі деформацияға ұшыраған, аралық қабырғалардың үлкен бөлігі қираған. Қалпына келтіруге болады. Жабдықтар мен механизмдердің де біразы қираған және деформацияланған. Жабдықтың жеке тараптары мен бөлшектері қосымша бөлшек ретінде пайдалануға жарамды. Коммуникациялық электр желілерінде жерасты желілерінің жеке бөлшектерінде үзілулер мен деформация байқалады.

Орташа қирау. Ғимараттар мен нысандарда негізгі емес, екіншілік құрылымдар (аралық қабырғалар, шатыр, терезе, есіктер) қираған. Сыртқы қабырғалар жарылуы мүмкін. Жертөлелер зақым шекпеген, бөлменің біразы пайдалануға жарамды. Қалпына келтіру үшін жан-жақты жөндеу жұмыстарын жүргізу керек, оны арнайы мамандарсыз жасауға болады. Жабдықтарды да жөндеуден өткізу керек.

Әлсіз қирау.  Ғимараттар мен нысандарда ішкі бөгеттердің біразы қираған. Есік, терезелерге біраз зақым келген. Жабдықтар әлсіз ғана деформацияланған. КЭЖ де ғимарат элементтерінің ғ нысандардың, жабдықтардың әлсіз ғана қирауы байқалады. Оларды жөндеу жұмыстарымен қлпына келтіруге болады.

Өрт сөндіру құралдары

Өрттерді сөндіру үшін су, су буы немесе арнайы химиялық құралдарды пайдаланады. Өртті сөндіру үшін су ортақ су құбырынан немесе арнайы өрт су қоймасынан келеді. Су екпіні арнайы өрт сорғыларымен көтеріледі. Су құбыры желілермен келетін өрт су көзі арнайы құдықта болады және оған гидранттар-қатпайтын крандар орнатылады.

Суды оңай тұтанатын сұйықтарға (бензин, май, керосин) қолдануға тиым салынады. Себебі су олардан ауыр болғандықтан , астыға жиналып жану бетін кеңейтеді. Сумен кальций карбиді мен селитраны да өшіруге болмайды. , олар сумен әрекеттескенде жанғыш заттар түзеді. Суды электр қондырғыларын сөндіруге тиым салынады, су ағыны арқылы ток соғу қауіпі болады.

Кейбір өрт қауіпі бар цехтарда спринклері бар өрт сөндіру құралдары қолданылады.

Спринклерлі құрылғылары өрт туралы автоматты дабыл беру және өрттің өршу жылдамдығы шектелген нысандарды қорғау үшін қолданылады. Бұл жағдайда дәл уақытында іске қосылған спринклерлер өрттің шығу көзін дер кезінде жоюға мүмкіндік береді. Спринклері құрылғы сумен қамтамасыз ету көзі, сорғыш, бақылау белгі беру жүйесі, су құбыры және спринклерлі түтікшелерден тұрады. Спринклерлі құрылғыларды пайдалану олармен қамтамасыз етілген ғимараттарда шыққан өрттердің ең кемінде 90 процентін сөндіретінін көрсетті, олардың көпшілігі өрт сөндіру құрылымдардың келуіне дейін сөндіреді.

Дренчерлі құрылғылар бөлменің бүкіл аумағындағы өртті толық автоматты және қолмен өшіруге, сондай-ақ есік пен терезеге арналған саңылауларда су пердесін құруға, технологиялық құралдардың жекеленген элементтерін суландыруға арналған. Дренчерлік түтікшелердің құлпы болмайды. Олардың шығу саңылаулары үнемі ашық болады.

Химиялық көбікпен сөндіруді тез тұтанатын сұйықтар қоймасында қолданады. Көбік арнайы көбік түзуші ұнтақтан жасалады. Жанып жатқан жерге сепкенде көбік оны жану аймағынан оқшаулайды.

Ауа-көбікті өрт сөндіргіштер мұнай өнімдері қоймасындағы өрттерді сөндіру үшін қолданылады. Ауа-көбікті сөндіргіш ол қоспа: ауа-90 процент, су-9,5 процент және көбік түзгіш 0,5 прцент.

Көмірқышқылды сөндіру қондырғылары кез келген өртті сөндіруге қолданылады.

Бумен сөндіру қондырғылары жабық бөлмеде, қазандықтары бар орындарда болған өртті сөндіруге пайдаланылады.

Кейінгі жылдарда өрт сөндіру құралдары ретінде неорганикалық сілтілік металдар тұздары негізіндегі ұнтақтық қоспаларды кеңінен қолданылады. Олар жоғары өрт сөндіргіштік әсерге ие және универсалды.

Өрт сөндірудің алғашқылық құралдары

Өртті бастапқы сатысында  жою үшін қолда бар және өртті сөндірудің алғашқы құралдары қолданылады. Қолда бар құралдар өртті сөндіруге алдын ала дайындалмаған заттар. Оларға су, құм, топырақ, түрлі заттар жатады.

Алғашқылық құралдар – өртті сөндіруге алдын ала дайындалған заттар мен құралдар.  Халық шаруашылығы нысандарында алғашқылық өртсөндіру құралдары ретінде құм, су , қомша (киіз) т.б. заттар қойылады.

Мемлекеттік және халықаралық стандарттарға сай жану материалына байланысты келесі өрт кластарын бөледі: А- негізінен органикалық негіздіқатты заттардың жануы, В-жанғыш сұйықтар мен балқитын қатты заттардың жануы, С- газдардың жануы, Д- металдардың жануы. Елімізде бұлардан басқа Е- кернеудегі құралдардың жануы деңгейі енгізілген.

Ранецті өрт сөндіргіш орман өрттерін сөндіруде пайдаланылады.

Көмірқышқылды өрт сөндіргіштер қатты, сұйық заттардың өрттерін , кітап қоймаларындағы, элетр қондырғыларындағы өртті сөндіруге қолданылады. Бұл құралдар көмірқышқылы улы болғандықтан, пайдаланылуы шектеулі.

Хладонды өрт сөндіргіштер. Өрт сөндіргіш зат ретінде 1211 және 2402 хладондары қолданылады. Сақтау мерзімі 10 жылға дейін. Хладонды өрт сөндіргіштер барлық класс өрттерін сөндіруге жарайды, бірақ улы болғандықтан және атмосфераның озон қабатын бұзуға қабілетті болуына байланысты шектеулі.

Ұнтақ өрт сөндіргіштер универсалды, олар да барлық класты өрттерді сөндіруге қолданылады, температура диапазоны үлкен. 1 ден 10 л ға дейін қолға ұстайтын болып жасалады. Қалғандары қозғалмалы және стационар болады.

Кәсіпорындарда өрт қауіпсіздігін ұйымдастыру.

Өртке қарсы режимді және өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтау кәсіпорын жетекшесіне және цех бастықтарына жүктеледі. Кәсіпорын жетекшісінің міндеттері:

- өрт қауіпсіздігінің ережелерінің құрылыстық нормалар мен нысандарды салу, жобалау, пайдаланудағы нұсқауларды қатаң орындалуын қамтамасыз ету;

- кәсіпорында өрт күзетін, ерікті өрт дружиналарын, өрт дружиналарын, өрт-техникалық комиссияларын құру және оларды басқару;

- өрт сөндіру құралдарын жабдықтау;

- цехтардағы, зертханалардағы, базалардың өндірістік бөліктеріндегі, қоймаларындағы өрт қауіпсіздігіне жауапты тұлғаларды тағайындау.

Әр кәсіпорын үшін жалпы нысандық және цехтың өртке қарсы нұсқаулары әзірленеді, нұсқаулармен таныстыру және өрт-техникалық сабақтар өткізіледі.

Кәсіпорындарды жоспарлауда ғимараттарға өрт сөндіру автомобильдерінің оңай жақындауы қажет. Жалынның ғимараттың бір бөлігінен екіншісіне таралуын болдырмау үшін өртке қарсы бөгеттер орнатады, олар өртке қарсы қабырғалар, өалқалар, жабулар, сонымен қатар өртке қарсы аймақ және су перделері болып табылады. Өртке қарсы бөгеттер жанбайтын материалдардан (отқа төзімділігі 2,5 сағаттан аз емес) жасалуы қажет.

Өрт кезінде үлкен қауіпті құрамында уландырғыш, ал кейде жарылыс қаупі бар заттары бар жану өнімдері түтін алады. Оларды жою үшін түтін люктары қарастырылады, олар бағытталған түтін жойылуын қамтамасыз

Бақылау сұрақтары:

- Өрттер мен жарылыстар

- Жарылыстың ғимараттарға, жабдықтарға, нысандарға әсері

- Кәсіпорындарда өрт қауіпсіздігін ұйымдастыру

- Өрт сөндіру құралдары

Практикалық сабақ тақырыбы №7.  Жұмыс бөлмелерінің  өрт қауіпі дәрежесін есептеу әдістері бойынша анықтау.

Практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқаулар №7

Сабақ мақсаты:

Жұмыс бөлмелерінің  өрт-жарылыс қауіпі дәрежесін есептеу әдістері бойынша анықтаумен танысу.

2. Бөлменің өрт қауіптілігін есептеу әдістері бойынша анықтау.

Бөлменің өрт қауіптілік категориясын анықтау уақытша өрт жүктемесінің максималды мәндерін 4 кестеде көрсетілген кез-келген бөліктің өрт жүктемесімен салыстыру арқылы жүргізіледі.

4кесте

| Бөлменің категориясы | Аймақтағы өрт жүктемесі, МДж м-2 | Орналастыру реті |
| --- | --- | --- |
| В1 | 2200 аса | Нормаланбайды |
| В2 | 1401 - 2200 | 25 қосымшадан |
| В3 | 181 - 1400 | 25 қосымшадан |
| В4 | 1 - 180 | Ауданы 10 м2 бөлменің еденінің кез-келген бөлігінде. Өрт жүктемесінің аймағының орналасу реті 25 қосымшадан анықталады. |

Өрт қауіпті аймақтың шегінде құрамында әр түрлі қоспалардан, қиын жанатын сұйықтардан, жанатын қатты және қиын жанатын заттар мен материалдардан тұратын өрт жүктемесі кезінде өрт жүктемесін Q, МДж, мына формуламен анықтайды:

(21)

мұнда: Gi – өрт жүктемесінің i материалдарының мөлшері, кг;

Qpнi –өрт жүктемесінің i материалдарының жануының төменгі жылуы, МДж кг-1.

Өрт жүктемесі g, МДж м-2, мына қатынаспен анықталады:

(22)

мұнда:S – өрт жүктемесінің орналасу ауданы, м2 (бірақ 10 м2 артық емес).

В1–В4 категориялы бөлмелерде 4 кестеде көрсетілген мәндерден аспайтын бірнеше өрт жүктемесі бар бөліктер болуына рұқсат етіледі. В4 категориялы бөлме-лерде бұл бөліктердің арақашықтығы шамадан аспауы керек. Қатты жанатын және қиын жанатын материалдардан тұратын өрт жүктемесіне түсетін сәуле ағынының критикалық тығыздығының көлеміне, qкр, кВтм-2, байланысты 5 кестеде арақашық-тықтың  lпр ұсынылған мөлшері көрсетілген. 5 кестедегі lпр мәні мына шарт орындалған кезде ұсынылады, егер Н> 11 м болса;  егерН< 11 м болса, онда шектік ара-қашықтық былай анықталады l = l + (11 - Н), мұнда lпр – 5 кестеден алынады, Н – өрт жүктемесінің беткі қабатынан ферманың ең төменгі нүктесіне дейінгі минималды ара-қашықтық, м.

5кесте

| qкр, кВт м-2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lпр, м | 12 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3,8 | 3,2 | 2,8 |

Өрт жүктемесінің кейбір материалдары  үшін qкрмәні 6 кестеде көрсетілген.

6кесте

| Материал | qкр, кВт м-2 |
| --- | --- |
| Древесина (сосна влажностью 12 %) | 13,9 |
| Древесно-стружечные плиты (плотностью 417 кг м-3) | 8,3 |
| Торф брикетный | 13,2 |
| Торф кусковой | 9,8 |
| Хлопок-волокно | 7,5 |
| Слоистый пластик | 15,4 |
| Стеклопластик | 15,3 |
| Пергамин | 17,4 |
| Резина | 14,8 |
| Уголь | 35,0 |
| Рулонная кровля | 17,4 |
| Сено, солома (при минимальной влажности до 8 %) | 7,0 |

Егер өрт жүктемесі әр түрлі материалдардан тұрса, онда qкр мәні ретінде қай материалдың qкр мәні ең төмен, соны қабылдаймыз.

qкрмәні белгісіз өрт жүктемесінің материалдары үшін шекті ара-қашықтықты lпр = 12 м деп қабылданады

Тез тұтанатын сұйықтықтан немесе жанғыш сұйықтықтан тұратын өрт жүкте-месі үшін өрт жүктемесінің орналасу бөліктерінің арасындағы ара-қашықтық  lпрмына формулалармен анықталады:

lпр ≥15 м,Н ≥ 11 болғанда,                                   (23)

lпр ≥26 – H,Н< 11 болғанда.                                (24)

№7 сабақтан алған білімді тексеру тапсырмалары

Жұмыс реті:

Методикалық нұсқаудағы берілген материалдармен толық танысып шығып, төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер.

1.Жұмыс бөлмелерінің  өрт қауіпі дәрежесін есептеу мәні неде?

Практикалық сабақ  тақырыбы №8. Эвакуациялық  жолдар мен шығуларды есептеу

Практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқаулар №6

Сабақ мақсаты: Өрт кезінде адамдарды эвакуациялаудың есебін меңгеру.

Эвакуациялық  жолдар мен шығуларды есептеу

Ғимараттар мен имараттардан адамдарды эвакуациялау кезінде адамдар шыға берістерге қарай ұмтылады. Бұл шыға берістердегі адамдардың тобының тығызды-ғының тез өсуіне әкеледі. Топтардың тығыздығының өсуі адамдардың қажет жағдайда жеке бөлмелер мен ғимараттардан толығымен шығып үлгеруіне кететін уақыты - эвакуациялау кезіндегі қажетті негізгі көрсеткіш болып табылады.

Мәжбүрлі эвакуациялаудың қауіпсіздік нәтижесі эвакуация уақытының, адам-дарға әсер ететін өрттің қауіпті факторларының шекті жағдайға жету уақытынан аз болуында: Шекті қолайсыз температура (600С), оттегінің концентрациясы төмендеуі, ауада жанудың зиянды қалдықтарының шектен аса жинақталуы, түтіннің әсерінен көрудің нашарлауы. Көрсетілген шарттардың пайда болу уақытын нақты жағдайларға байланысты және оны есептеу арқылы да анықтауға болады. Эвакуацияның уақытын азайтуға конструкциялық-жобалық және ұйымдастырушылық шешімдермен қол жеткізеді.

Ғимараттар мен имараттардан адамдарды эвакуациялау кезіндегі негізгі көрсет-кіштер: тығыздық, адамдар тобының қозғалу жылдамдығы, жолдардың өткізу мүмкін-дігі және қозғалыс қарқыны. Сонымен қатар эвакуациялау жолдары ұзындығымен және енімен сипатталады.

Эвакуациялық аймақтың шекті ұзындығы, м

Ln =  νT,

мұндағы: ν – эвакуациялау кезіндегі адамдардың қозғалу жылдамдығы, м/мин: 16 - көлденең жазықтықта, 8 – баспалдақпен жоғары қарай, 10 – баспалдақпен төмен қарай; Т – эвакуация уақыты, мин: 6 – өрт қауіпсіздігі І және ІІ дәрежелі ғимарат-тардан, 4 -  өрт қауіпсіздігі ІІІ және ІV дәрежелі ғимараттардан, 3 - өрт қауіпсіздігі  V дәрежелі ғимараттардан.  Балаларға арналған мекемелерде эвакуациялау уақытын 20%-ға азайтады.

Бір қабатты  өртке төзімділігі І және ІІ дәрежелі,  өндірістік өрт дәрежесі А ғима-рат үшін  эвакуациялау жолының ұзындығы 50 м көп емес және Б, В категориялары үшін 100м көп емес. Көп қабатты өндірістік ғимараттарда бұл қашықтық 40 және 75 м сәйкес келеді.

Адамдардың орналасу тығыздығы, м2/м2, эвакуациялық бөліктің ауданында:

Д = ΣNifі/S

мұндағы: Ni – і бөлігі ауданындағы адамдар саны, адам; fі – адамның көлденең проек-циясының ауданы,м2; S – эвакуациялау бөлігінің ауданы,м2.

Есептеу жүргізу үшін адамның көлденең проекциясының ауданын fі оның жасы, киімінің және тасымалдайтын жүк түріне байланысты төмендегідей  қатынаста алады:

f, м2

Ересек адам:

Жаздық киіммен                                                  0,1

Әр түрлі маусым аралық киіммен                     0,113

Қыстық киіммен                                                  0,125

Қолына бала көтерген                                        0,285

Рюкзакпен                                                            0,315

Жеңіл жүкпен                                                      0,235

Жасөспірім                                                          0,07

Бала                                                                     0,04...0,05

Д < 0,05 м2/м2 болған кезде адам бағыты бойыша да, қалаған жылдамдығымен де еркін қозғала алады. Ал 0,05<Д<0,15 м2/м2 аралығында болғанда адамдар өзінің бағытын еркін өзгерте алмайды, ал Д≥0,15 м2/м2 болғанда адамдардың қозғалу тығыздығы артады. Сондықтан есептеу жүргізген кезде Д≤0,9 м2/м2 болуын қамтамасыз ету керек.

Жолдардың өткізу қабілеті, м2/мин (немесе адам/мин), - бұл жол қиылысынан уақыт бірлігінде өткен адамдар саны:

Q = ДνВ

мұндағы: В – эвакуация аймағының ені,м.

Адамдар тобының қозғалуының интенсивтілігі, м/мин

Q = Дν

Д≤0,9 м2/ м2 тең болған кезде адамдар тобының қозғалуының интенсивтілігі келесі көрсеткіштерге сай болуы керек: 13,5 – көлденең жазықтыққа; 8,5 – ені 1,6м болатын есік ойықтарына; 7,2 – баспалдақпен төмен қарай; 9,9 – баспалдақпен жоғары қарай көтерілгенде.

Эвакуациялау аймағының енінің мәнін есептеу, м

Вр = N/(Lпδ),

мұндағы: δ – аймақтың ұзындығы бойынша адамдар тобының тығыздығы, адам/м2: ересек адамдарға 8≤10...12, балаларға 8≤20...25. 8 деген мәнді мына формула бойынша табуға болады: δ = N/S.

Эвакуациялау аймағының енін В 30.1 таблицасынан Вр есептік мәнін ескере отырып қабылдайды.

Эвакуация жолдарының саны

nЭ = 0.6N/(100B).

Алынған мәнді nЭ≥2 шартын ескере отырып дөңгелектейді

Кіре берістің, есіктердің, марштардың және баспалдақ алаңшасының ені, м

| Эвакуациялау аймағы | Ең аз мәні | Ең көп мәні |
| --- | --- | --- |
| Өту жолы(проход) Кіре беріс Есік Марш Баспалдақ алаңшасы | 1 1,4 0,8 1,05 1,05 марштың енінен кем емес | есептелінеді `` 2,4 2,4 есептелінеді |

Ескерту: жалғыз жұмыс орнына апаратын жолдар мен  галереядағы баспалдақтардың, қабаттардың, алаңшалардың енін 0,7м-ге дейін қысқартуға; жертөле мен шатырға апаратын марштар мен баспалдақ алаңшасының енін, сонымен қатар 50-ден артық адамды эвакуациялауға арналған баспалдақтардың енін 0,9м-ге дейін қысқартуға болады.

Кеңістіктен жануарларды эвакуациялауға қажет қақпалар саны:

nВ = NЖ/(РС)

мұнда: NЖ – жануарлардың жалпы саны; Р – шыға берістің 1 м еніне келетін жануарлар саны (30.2 кесте); С – қақпалардың ені,м: сиыр және жылқылар тұратын жерге ≥2м, қойларға ≥2,5, шошқаларға ≥1,5м.

Эвакуациялық шығу жолдарының 1м еніне шаққандағы жануарлар саны

| Жануарлардың түрлері | Ғимараттың өртке төзімділік дәрежесі |  |
| --- | --- | --- |
|  | ІІ, ІІІ | IV, V |
| Сиырлар | 30 | 20 |
| Жылқылар | 25 | 15 |
| Шошқалар |  |  |
| Мегежіндер мен торайлар және аталықтары | 25 | 15 |
| Мал басы және төлдер бордақылауда | 250 | 150 |
| Қойлар | 200 | 120 |

Мал өсірумен айналысатын жерлерде кем дегенде екі қақпа болуы керек. Оларды мүмкіндігі бойынша ғимаратқа қарама-қарсы орналастырған жөн.

№8 сабақтан алған білімді тексеру тапсырмалары

Жұмыс реті:

1.Ғимараттар мен имараттардан адамдарды эвакуациялау кезіндегі негізгі көрсет-кіштеріне нелер кіреді.?

2.Адамдар тобының қозғалу жылдамдығы қандай кандай көрсеткіштерге байланысты ?

3.Эвакуациялау жолдары ұзындығы неге байланысты нормаланады?

Практикалық сабақ тақырыбы №9, №10.  Сумен және көбікпен өрт сөндіру қондырғыларын пайдалануға қабылдау тәртібі.

Практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқаулар №9,№10

Жұмыс мақсаты: Сумен және көбікпен өрт сөндіру қондырғыларының құрылысымен танысып, пайдалануға қабылдау тәртібін білу.

Сумен және көбікпен өрт сөндіру қондырғыларын пайдалануға қабылдау тәртібі

2.1. Сумен және көбікпен өрт сөндіру қондырғыларын (жүйелерін) монтаждау-іске қосу жұмыстарының сапасы мен сәйкестігін өрт сөндіретін сорғыш станциясынан тексеру ұсынылады (1-сурет.).

2.2. Өрт сөндіретін сорғыш станциясын тексеру кезінде қызметкер:

1) өрт сөндіру станциясының көлемдік-жоспарлау шешімдерінің орналасуын, сондай-ақ жобалық құжаттамаға сәйкестігін;

2) өрт сөндіретін сорғыш станциясының үй-жайынан тікелей сыртқа  немесе сыртқа шығатын жолы бар саты торына шығу жолының болуын;

3) сорғыш станциясы үй-жайларының өзге де үй-жайлардан отқа төзімділік шегі кемінде 0,75 сағат өртке қарсы қалқалармен және далдалармен бөлінуін;

4) өрт сөндіру бекетінің үй-жайымен телефон байланысының болуын;

5) сорғыш станциясының үй-жайына кіретін жерде «Сорғыш станциясы» деген жарықтандырылған таблоның болуын;

6) келтеқұбырлары сыртқа шығарылған және өрт сөндіру қондырғысын жылжы-малы өрт техникасына қосу үшін қажетті қосқыш бастиектермен жабдықталған құбыр-лардың болуын;

7) құбырда резервуарды өрт сөндіргіш затпен толтыратын ысырмалардың болуын;

8) резервуарлардағы (сыйымдылықтардағы) өрт сөндіргіш заттардың деңгейін көзбен бақылау үшін өлшеуіш рейкасы бар бақылау-өлшеу жабдығының болуын;

9) сорғыштардың, технологиялық және электр техникалық жабдықтың жобаның жұмыс сызбаларына сәйкес орналасуын;

10) есептік шығын мен тегеурінді немесе импульстік құрылғыны қамтамасыз ететін автоматты су сіңіргіштің болуын;

11) тиісті қысымда құбырлардың қосқыштарының герметикалығын және олардың арматураға және аспаптарға дұрыс қосылуын;

12) сорғыштарды қолмен тоқтату құрылғыларының болуын;

13) мынадай:

а) негізгі және резервтік кіру жолдарында электрмен жабдықтау және фазалардың жерге (шақыру бойынша) тұйықталу кернеуінің болуы туралы;

б) сорғыштарды автоматты іске қосуды бұғаттау туралы;

в) резервуарда авариялық  деңгей туралы;

г) дренаж құрылғысындағы авариялық деңгей туралы;

д) электр басқару желілерінің дренчерлік қондырғылардың қозғаушы құбыр желілерінде орнатылған электр жетегі бар тиек құрылғыларымен зақымдануы туралы жарықты дабылдың болуын және оның жұмыс қабілетін;

14) басқару тораптарында мыналар:

а) тораптың атауы мен оның нөмірі;

б) бағыт нөмірі;

в) қорғалатын үй-жайдың атауы;

г) суландырғыштардың типі мен саны;

д) өрт сөндіру қондырғысының принципті сызбасы мен байламның функционалдық сызбасы;

е) өрт сөндіргіш затты беру бағыттары,

ж) қондырғыны іске қосу тәсілі көрсетілген тақтайшалардың болуын;

15) қондырғыларды басқару тораптарының қызыл түске боялуын,

16) электр техникалық жабдығының ЭҚОЕ талаптарына сәйкестігін;

17) монтаждау жұмыстарын жүргізу сапасын тексеруі қажет.

2.3. Өрт сөндіретін сорғыш станциясын тексерумен қатар қызметкер су сақтауға арналған резервуар (сыйымдылық)жобалық құжаттамада көрсетілген көлемге сәйкестігін тексеруі қажет.

2.4. Өрт сөндіретін сорғыш станциясын тексеруді аяқтағаннан кейін қызметкер егер жобалық құжаттамада үй-жай қарастырылса, қондырғылардың жұмыс істеуін тәулік бойы бақылауды жүзеге асыратын персоналмен үй-жайды тексереді.

2.5. Қызметкер қондырғылардың жұмыс істеуін тәулік бойы бақылауды жүзеге асыратын персоналмен тексеру барысында қызметкер мыналарды:

а) қондырғының іске қосылғаны туралы (бағыттары бойынша айқын жазылған);

б) сорғыштарды автоматты іске қосуды бұғаттау туралы;

в) қондырғының жарамсыздығы туралы (жалпы сигнал – автоматты су сіңіргіште немесе импульстік құрылғыда қысының түсуі туралы, резервуардағы немесе дренаж құрылғысындағы су деңгейінің авариялық деңгейі туралы, тиек құрылғыларымен электр басқару желілерінің зақымдануы туралы, электрмен қамтамасыз етудің негізгі бөлігінде кернеудің жоғалуы туралы);

г) электр жетегі бар ысырмалардың ақаулығы туралы дабылды қамтамасыз ететін жарық және дыбыс дабылының болуын және оның жұмыс қабілетін тексеруі қажет.

2.6. Сумен және көбікпен өрт сөндіру қондырғыларын пайдалануға қабылдау барысында қызметкер барлық үй-жайларға тексеріс жүргізуі қажет. Тексеру кезінде мыналарды:

1) үй-жайлардың жобалық құжаттамаға сәйкес жарақталуын;

2) құбырларды қосқыштардың герметикалығын;

3) құбырлардың бекітілуі және сенімділігін;

4) суландырғыштардың нормативтік құжаттардың талаптарына, жобалық құжаттамаға, дайындаушы зауыттың паспорттық деректеріне және суландыру картасына сәйкес орналасуын;

5) суландырғыштарда майысқан жерлерінің, сызаттардың және оның сенімді жұмыс істеуіне әсер ететін өзге де ақаулықтардың болмауын;

6) суландырғыштардың механикалық зақымдану қаупі бар жерлерін арнайы қорғағыш торлармен қорғалуын;

7) бір қорғалатын үй-жай шегінде бір диаметрлік шығыңқы тесігі бар суландырғыштардың орнатылуын қарауы қажет.

2.7. ішкі өрт крандарын қоректендіретін спринклерлік су толтыратын қондырғыларға орналастыру кезінде:

1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 қаңтардағы № 14 қаулысымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентіне, «Ішкі су құбыры және канализация» ҚР ҚНжЕ 4.01-41-2006 сәйкес ғимарат үшін бір ағысқа ішкі өрт сөндіруге қажетті ағыс мөлшері мен су шығынын орнатып, тексеру;

2) өрт шкафтарының орнатылуын, олардың өрт жеңдерімен, қосқыш бастиектермен, оқпандармен, қол өрт сөндіргіштермен жарақталуын тексеруі қажет.

Өрт жеңінің ұзындығы, өрт оқпаны ұшының  шашырату диаметрі жобалық құжаттамаға және нормативтік талаптарға сәйкес болуы тиіс.

2.8. Тексеріс барысында суландырғыш қорын тексеру қажет, ол қондырғының бөлу құбырларындағы жөнделген құбырлардан кемінде 10%, сондай-ақ көбікпен өрт сөндіру қондырғылары үшін екі есе көбік түзгіш қорын құрауы қажет.

2.9. Тексерісті аяқтағаннан кейін қондырғының электр басқару құралын тексеріп, оның:

1) жұмыс сорғышын автоматты іске қосуды;

2) белгіленген іске қосу уақыты аралығында жұмыс сорғышының өрт сөндіру режимін іске қосудан бас тартуының немесе шықпауының резервтік сорғышын автоматы іске қосуды;

3) тиек арматурасын электр жетектерімен автоматты басқаруды;

4) басқару тізбектерін жұмыс көзінен электр энергиясымен қоректендірудің резерв көзінен автоматты ауыстырып қосуды қамтамасыз ететініне көз жеткізу қажет.

2.10. Спринклерлік қондырғыны басқару тораптарының дұрыстығына қызметкер қондырғының жұмысын тексеруге арналған құбырдағы кранды (вентилді) ашу арқылы (2-сурет.), сондай-ақ суландырғышты ғимараттың ең жоғарғы және қашық бөлігінде іске қосу арқылы  сынақ жүргізуі қажет. Спринклерлік су толтыру қондырғыларының қоректендіретін құбырларында ішкі өрт крандарын орналастыру кезінде спринклерлік қондырғыларды басқару тораптарының дұрыс жұмыс істеуіне сынақты қызметкер ғимараттың ең жоғарғы және қашық бөлігінде орналасқан өрт кранын ашу арқылы жүргізуі қажет.

Бұл сынақтарда клапан ашылуы және сигналдық құрылғы (сорғыштарды автоматты іске қосу мүмкін) іске қосылуы қажет.

2.11. Өрт кранын ашу арқылы спринклерлік қондырғыларды басқару тораптарының дұрыс жұмыс істеуін сынау барысында қызметкер ғимараттың ең жоғарғы және қашық бөлігінде орналасқан өрт кранынан ағыстың жиынтық бөлігінің биіктігін тексеруі қажет.

Ағыстың жиынтық бөлігінің биіктігі жобалық құжаттамаға және нормативтік талаптарға сәйкес болуы қажет.

2.12. Дренчерлік қондырғыларды басқару тораптарының дұрыс жұмыс істеуіне сынақты қызметкер клапаннан жоғары орналасқан ысырма жабық тұрғанда іске қосу құбырындағы кранды (вентилді) ашу арқылы жүргізуі қажет, бұл ретте клапан ашылып, сигналдық құрылғы іске қосылуы қажет.

2.13. Импульстік құрылғының жұмыс қабілетін тексеруді қызметкер қысымның 0,05 МПа дейін төмендеуінің ЭКМ тілшесінің көмегімен көрсету арқылы жүргізуі қажет. Бұл ретте өрт бекетінің (диспетчерліктің) үй-жайында дабыл қалқанында жарық және дыбыс дабылы іске қосылуы қажет.

2.14. Ғимараттың инженерлік жабдығының сумен және көбікпен өрт сөндіру қондырғысын (жүйесін) (түтін жою, желдету, өрт туралы адамдарға хабарлау жүйелерін) басқару кезінде қондырғының (жүйенің) жұмыс қабілетін қызметкер олар басқаратын жүйелер кешенінде тексеруі қажет.

Бұл ретте қызметкер өрт сөндіру қондырғысы (жүйесі) іске қосылған кезде ғимараттар мен құрылыстарды өрттен қорғау жүйелерін іске қосу (түтін жою жүйелерін іске қосу, ауа тіреу, желдету жүйелерін ажырату, лифтілерді түсіру және т.б.) үшін командалық импульс қалыптасқанына көз жеткізуі қажет, ал көрсетілген өрттен қорғау жүйелері күйге келтіріледі.

№9, №10  сабақтан алған білімді тексеру тапсырмалары

Жұмыс тәртібі:

1.Сумен өрт сөндіру қондырғыларының құрылысы қандай негізгі бөліктерден тұрады?

2.Көбікпен өрт сөндіру қондырғыларының құрылысының артықшылығы неде?

Практикалық сабақ тақырыбы №11. Газдық өрт сөндіру қондырғылары

Практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқаулар №11

Сабақтың, жоспары, мақсаты

Газдық өрт сөндіру қондырғыларының құрылысын, жұмысын оқып-біліп ,пайдалану ерекшеліктерімен танысу.

Сұрақ атауы 1.   Газдық өрт сөндіру қондырғылары

Автоматты газбен өрт сөндіруқондырғысының өрт сөндіргіш заряды: көміртегі диоксиді және басқа да инертті қосындылар(аргон, азот, су буы), хладондар, хладон негізіндегі аралас құрамдар болуы мүмкін.

Газдың өрт сөндіргіш құрамдар мен өрт сөндіру көлемді, жергілікті және аралас болуы мүмкін. Автоматты газды өрт сөндіру құралдарының басымдылығы: әртүрлі пішіндегі көлемді газдық құрамаен жылдам толтыру мүмкіндігі, өрт сөндіру жылдам-дығы, флегматизация және т.б.

Газды құраммен көлемді өрт сөндіруді шығу ауданы шектелген ғимарат-тарда(орындарда) қолданады. Газды өрт сөндіру қондырғысы ғимаратты газдық құраммен тезарада толтырып және онда жануды тоқтату үшін қажетті концентра-циялық ортаны түзейді.

Газды өрт сөндіру құраммен жергілікті(локальді) өрт сөндіруге келесі жағдай-ларда, өрт шыққан жерді және көлемін нақты анықтағанда қоладнылады(мысалы, жекеленген аймақтағы тұтанған сұйықтықтар жанғанда, қабырғамен бөлінген аппарат-тар жанғанда).

Автоматты пневматикалық іске қосқыш БАП типті (Сурет-5) батарея іске қосқыштан және жұмыс балондарынан тұрады, олар ортақ рамамен қосылған. Іске қосқыш балондар автоматты басты-затворлармен жабдықталған. Шығатын тесіктері құбырлы секционды коллекторлардың кері клапандарымен қосылған. Сығылған ауаның балондағы қысымы электроконтактілі манометрлермен реттеліп отырады. Газқұрамды балондар-

Сурет-5. Пневматикалық іске қосқышы бар БАП типті автоматты батарея:

1- іске қосқыш балон; 2- автоматты басты-затвор; 3- тығын клапаны ТҚ; 4- секционды коллектор; 5- мембраналы басшық; 6- газ құрамды балон; 7- электроконтактілі монометр; 8- рама.

дың сиымдылығы 40л. Секционды коллеторлар тығынды және қорғаныш клапандары-мен  жабдықталған.

БАП батареясына негiзгi техникалық мiнездемелер

Қалыпты қысым,МПа

Сығылған ауа								   2,5

Гады құрама									  12,5

Көміртегі диоксидінің массасы(бір балонда), кг                                        30

Габариттар,мм 							     950*650*1850

Масса(зарядсыз),кг							               490

Эксплуатация уақытындағы температура диапазоны,0С                         5-35

Екі балонды электрлі және тросты келтірулі Т-2МА типті батареялар (5) сиымдылығы 40л екі газ құрамды балоннан тұрады. Балондар басты-затвормен жабдықталған. Т-2МА батареяларын біраз көлемді жанулар локализациясы мен 40м3 көлемдегі ғимараттарда тросты және электрлі келтірулі жүйелерді, сонымен қатар қолмен өрт сөндіру үшін сапты қолдану арқылы қолдануға болады.

Т-2МА батареясына негiзгi техникалық мiнездемелер

Көміртегі диоксидінің заряды, кг                                                30

Баллон саны:

жұмыс істейтін							1

резевтік								1

Іске қосуға арналған тоқ кернеуі,В			           36

Әсердің ұзақтығы,с						           60

Габариттер,мм						770*365*1670

Масса (зарядсыз),кг							200

СН типті терімді секция автоматты сөндіргіш БАП және БАЭ құралдарын жинақтауға арналған, өрт сөндіргіш заряд қондырғының массасын көбейту мақсатын-да қолданылады.

Түрткі болатын іске қосқышСН типті секция іске қосқыш пневматикалық жүйесі бар, өртті газды құрамдармен сөндіретін қондырғыларды жинақтауға арналған. СН секциялары өрт пайда болған жерде автоматты түрде қосылып және сол жерге өрт өшіретін зарядтар құлайды. Секция құрамына iске қосқыш әуе клапаны бар iске қосқыш баллоны және жүйелік құбырлардан  монометрлерді іске қосу үшін арналған  түрткі болатын құбыр, iске қосқыш әуе клапаны, түрткі болатын жүйе және т.б. кіреді. Іске қосқыш баллон орналастырылған клапан және БАП батареясының iске қосқыш баллонымен тұйықтаған. Клапаннан жоғары қорғалатын жерде от өшiретiн зарядты тасымалдайтын құбырлар жүргізілген. СН секциялар саны қорғалатын орындардың қондырғылар санымен сәйкес келеді. Өнеркәсіп 5 өлшемді СН секцияларын шығара-ды. Олар бір-бірінен жалғағыш клапандардың диаметрлерімен ажыратылады: 25, 32, 50, 70 және 80 мм.

СН типті секцияларға негiзгi техникалық мiнездемелер

Сыйымдылықты баллондарының саны

40л                                                    4

Габбариттер, мм                             510*540*1850

Масса(зарядсыз), кг                                295

Сиымдылығы 200-400л балоны бар ірібалонды  газды сөндiргіш қондырғылар ірі өрттерді сөндіруге арналған. Мұндай қондырғы жұмыс батареялы балондардан, пневмоклапанды үйлестіргіштен, пневмоклапанды шығарушы коллектордан, басқару пультінен, бақылау мен сигнализациядан, зарядты станция және басқару қалқанынан тұрады.

Хладон құрамды өрт сөндіргіш қондырғыларды автоматты түрде түрткі болатын механикалық(тросты), пневмомеханикалық және электрлік жүйемен қосуға болады.

Механикалық(тросты) қондырғы құлаған жүктің энергиясы әсерінен іске қосылады. Ол өрт туралы хабарлағыштың жұмыс істеу нәтижесінде болады.

Оңай балқығыш құлыптары бар трос түрткi болатын құрылымының қолданылуы арқандардың ұзындығы(15—20 молар)  және бұрылыстардың санымен шектелген. Сондықтан тросты келтірулер кішкентай орындар үшін және заряд құрамының ыдысы қорғалатын орыннға жақын жеде немесе соның ішінде болған жағдайда қолданылады.

Пневмомеханикалық келтірулі қондырғы түрткi болатын іске қосқыш батарея іске қосылғанда пневмомеханикалық күйге келеді. Қондырғы заряд құрамды ыдыс және пневмомеханикалық қондырғы затворлардан тұрады. Троспен жалғанған қозғал-малы сығылған ауаның қысыммен қозғалатын поршен түріндегі пневмопривод.Өрт болған орындағы спринклердің іске қосылуынан пневмомеханикалық сөндіргіш түрткі болатын іске қосқыш батарея арқылы қосылады. Пневможетек-сөндiргiштiң пiскегiне 2,5 МПа қысыммен қысылған ауа берген уақытта құрамды ыдысқа сығылған ауаның келуі үшін  қондырғы затворлар ашылады. Құрам осы қысымның әсерiмен қорғалатын орынға шығарылатын ашық қондырмалардағы бөлгiш құбырлары арқылы коллектор және қырқылжың бойынша тасымалданады. Егер қондырғы бір уақытта бірнеше орындарды қорғаса, онда үйлестіргіш қондырғы орнатылады.

№11 сабақтан алған білімді тексеру тапсырмалары

1.Автоматты газбен өрт сөндіру қондырғысы қандай құрамдас бөліктерден тұрады?

2. Өрт сөндіру қондырғысында қандай газдар пайдаланылады?

Практикалық сабақ №10.  Автоматты ұнтақты өртсөндіргіш құрылғылар.

Практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқаулар №10

Сабақтың  жоспары, мақсаты

Ұнтақты өртсөндіргіш құрылғылардың құрылысы және есебімен танысу.

1. "Тунгус-6" ұнтақты сөндіру модуль.

"Тунгус-6" А классы (қатты заттар), В классы (сұйық), С классы (газ тәрізді заттар) және Е класстарына (электр құрылғылар) жататын өрт сөндіруге қолданады. "Тунгус-6" өрттің локалді ошақтар мен  ғимараттардағы көлемді өрт сөндіруге қолданады. Оны көп мәрте қолданатын құрылғыларға жатады.

ИХГ-6(М)-01 СИАВ 066614.020.000-04 ТУ суық газ өндіруінен сөндірігш ұнтақ сыртқа ығыстырылады

|  | "Тунгус-6" ұнтақты сөндіру модуль. А, В, С, Е класстарына жататын өрттерге қолданылады. Қабырғаға немесе төбеге бекітілулерімен. 9 м – ға дейін биіктікте. Қалыпты жұмыс атқаруы: -50 ден +50 ге дейін Цельсий бойынша. Арнайы жұмыс атқаруы: -60 ден +90 ге дейін Цельсий бойынша. "Пульсар 1-011П" өздігінен қосылу детектерлы – пуск құрылғысымен жинақталған. өрт сөндіру ұнтағының массасы: 6 кг. 4 метрден қорғалатын А классы бойынша көлем мен аймағы: 50 кв.м / 150 куб.м. 9 метрден қорғалатын А классы бойынша көлем мен аймағы: 35 кв.м / 88 куб.м.. МПП Тунгус-6; Модуль во взрывозащищенном исполнении; Тунгус-6 өздігінен қосылу модуль. "Тунгус-6" А классы (қатты заттар), В классы (сұйық), С классы (газ тәрізді заттар) және Е класстарына (электр құрылғылар) жататын өрт сөндіруге қолданады. "Тунгус-6" өрттің локалді ошақтар мен ғимараттардағы көлемді өрт сөндіруге қолданады. Оны көп мәрте қолданатын құрылғыларға жатады. ИХГ-6(М)-01 СИАВ 066614.020.000-04 ТУ суық газ өндіруінен сөндірігш ұнтақ сыртқа ығыстырылады. |
| --- | --- |

2 а) Импульсты ұнтақты өртсөндіргіш құрылғыларың есебі

Импульсты ұнтақты өртсөндіргіштер саныNл мына формуламен анықталады:

Nл=SуSнK1K2K3                                                                                              (2.2.8) Sу-қорғалатын орын көлемі;

K1-таралу коэффициенті;

K2-қор коэффициенті, ол мына формула бойынша анықталады:

K2=1+1,33SзSу ;     SуSн≤0,15                                                                        (2.2.9)

мұндағы Sз-қалқаланған аудан.

SуSн>0,15 болған жағдайда қалқаланған ауданға қосымша өртсөндіргіш қойылуы қажет;

K3-өртсөндіру эффективтілігінің өзгеру коэффициенті;

K4-герметикалық емес аудан коэффициенті.

Sн-нормативті аудан мына формуламен анықталады

Sн=K5Vн2/3                                                                                                    (2.2.10) мұндағы Vн2/3-бір модульмен қорғалатын көлем, м3;

K5-өртсөндіргіш қасиетін көрсететін коэффициент.

б) Көлемдік типтегі импульсты ұнтақты өртсөндіргіш құрылғыларың есебі

Қорғауға қажетті модульдер саны мына формула бойынша анықталады:

N=VпVнK1K2K3Nn                                                                                           (2.2.11)

Vп-қорғалатын орын көлемі, м3;

Vн-бір модульмен қорғалатын көлем, м3;

Nn-проемдар арқылы шығындалған ұнтақ утилизациясы.

2.3.1-кесте. K3         коэффициенті

| № рет | Жанғыш зат | Париант-А | ПСБ-3м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин А-76 | 1 | ,9 |
| 2 | Дизель отыны | 0,9 | ,8 |
| 3 | Трансформатор майы | 0,8 | 0,8 |
| 4 | Бензол | 1,1 | 1 |
| 5 | Изопропанол | 1,2 | 1,1 |
| 6 | Ағаш | 2,0 | - |
| 7 | Резина | 1,5 | - |

№11 сабақтан алған білімді тексеру тапсырмалары

{Тапсырмалар немесе тестілік сұрақтар}

1.Автоматты ұнтақты өрт сөндіру қондырғысы қандай құрамдас бөліктерден тұрады?

2. Өрт сөндіру қондырғысын есептеу мәні неде?

Практикалық сабақ №12.  Өрт дабылы құрылғыларын пайдалану

Практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқаулар №11

Сабақтың тақырыбы, жоспары

1.Өрт дабылы құрылғыларының құрылысы

2.Жұмыс принциптерімен ,сипаттамаларымен танысу

1. Өрт қауіпсіздігіне қажетті құралдар

Өрт қауіпсіздігіне қажетті құралдар – өрттің белгілерін қабылдау үшін өрттік дабылдағышты орнатудың элементі және алдағы тасымалдау үшін ол жайлы ақпарат-ты өндіру. Ол қадағаланып отырған өрттің белгілерін бейнелейді, ереже бойынша, электрлік дабылға, осы дабылдың бірінші өңдеуін айқындайды және өрт жайлы мәліметті береді.

Өрт қауіпсіздігіне қажетті құрал автоматиканың элементі ретінде сипаттамаларға ие болады. Құралды электрлік емес параметрлерді электрлік дабылға бейнелеуші ретінде қарастырайық(сурет-6). Құралдың кірісіне v шығатын өлшемге бейнеленетін х параметрі келіп түседі. Дабылдың бейнеленуі үшін нақты энергияны жұмсау керек:сонымен қатар, у дабылын белгілі бір қашықтыққа беру керек. Құралдар жабық алаңда орнатылады және оған әртүрлі кедергі әсер етуі мүмкін. Кедергілер қадағаланған өрттің параметрлері төзгергенде де болуы мүмкін және сәйкесінше өрттің белгілеріне айналуы мүмкін. Сондықтан құралда құрылымды түрде немесе сызба түрінде кедергіден қорғаушының нақты дәрежесі белгіленеді.

Құралдар күзетілетін нысананың жағдайы жайындағы ақпаратты жинақтаудың қарапайымдылығы мақсатында дискретті және релейлік шығындарға ие болады(иә,жоқ).

Құралдың құрылымдық сызбасын келесідей көрсетуге болады(сурет). Сезімтал элемент (СЭ) қадағаланған параметрді электрлік дабылға аналог-

Сурет. Бейнелеу ретіндегі құрал.

ты бейнелеуші болып табылады. Бұл алдын-ала жоғарылатылады (У) және дабылдың өңдеу сызбасына келіп түседі, мұнда дабылдың «өртке» қалыптасуы жүзеге асырылады.

| ЧЭ |  | У |  | сос |  | РУ | лс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Сурет-6. Құралдың құрылымдық сызбасы.

және оны релейлік құралға жолдайды (РУ). Құрылымдалған дабыл құралдың байланыс желісіне өрт дабылдағышының станциясынан келіп түседі.Дабылдың өңделуінің сызбасы өрт пен кедергілердің параметрлерінің айырмасын көрсетеді.

2.а)Түтіндік өрт хабарлаушылардың түрлері және құрылыс қағидалары

Өрт дамуының бастапқы кезеңінде біраз уақыт түтінің үлкен бөлніумен баяу жану үрдісі орын алады. Кейбір заттар жануында бұл үрдіс алау пайда пайда болғанға дейін, температурының  байқалатын температурасына дейін, көп уақыт бұрын бөлмені түтінмен толтырып, бірнеше сағатқа созылады.

Түтін – ауада немесе басқа газтәрізді ортада салмақтанған қатты бөлшектермен байланысты. Түтіе бөлшектері біріз уақыт бойында  генерациядан кейін өте аз  (0,1-1,0мкм). Қозғалыс кезінде олар бір – біріне сотығысады және жабысады. Түтін концентрациясы салиағы ( мг/л немесе мг/м3) немесе оптикалық тығыздық (%) бойынша берліуі мүмкін. Бұл шамалар өзара байланысты.

Түтіндік хабарландырғыштар түтінді анықтаудың екі қағйдаларына қарай жасалған оптика – электронды және радиозотопты.

Радиоизотопты түтіндік өрт хабарландырғыштар рдиоизотопты камерада электірлік пармертрлер өзгерісіне негізделген. Бұл камера түтіндік хабарландырғыштың сезімтал элементі болып табылады және оның негізгі сипатарын анықтайды. Суретте камераныңнегізгі элементтері көрсетілген: екі электрод және  α- бөлшектің радиоактивті көзі.

Сур. Радиоизотопты камераның вольтаметірлік сипаттамасы

Радиоизотоптты камерадағы  вольтаметірлік сипатамасы.(сур) радиоактивті элемент сәуленуінің тұрақты қарқындылығында алынып, үш негізгі телімдердің барлығын көрсеттеді. Радиоизотопты камерада жүретін және бұл вольтамерлік сипатамамен берілетін құбылыстардың физикалық мәні иондар рекомбинациясы үрдісндіріледі.( бөлшектері соғылысқанда иондалған газдан бейтарап молекулалары түзіледі). Иондау камерасының  электонында 0 ден u дейін кернеу ұлғайғанда тізбекте ток күшінің ұлғаюы жүреді ( телім I). Кернеу ұлғаюы рекомбинирленеті иондар саны азаяды. Жеткілікті жоғары кернеулерде ( телім II ) иондар соғылуы мүмкіндігі аз болатындығы соншалық, шамамен газда түзілетін барлық иондар электродтарға жеттеді, ал кернеудің одан ары жоғарлануы ток ұлғаюын туыдайды. Қанығу құбылысы жетеді. Кернеудің ары қарай жоғарлауында ток күшінің күрт ұлғаюы жүреді- бұл тек сыртқы иондану( радиоактивті көзінен) әрекетімен ғана емес,содай-ақ бейтарап молекулаларға иондармен жылдам электрондардың соққысы әсерімен ионданудың екінші үрдісімен түсіндіріледі ( III-телім).

Ашық және жабық камералардан тұратын, екікамералы радиоизотопты хабарландырғыштар көбірек тараған.

Хабарландырғыштардың радиоизотопты камерасы вольтамперлік сипатың II-телімінде жұмыс істесе, жеткілікті жоғары кернеулер қолданылады. Бұл жағдайда камера қанығу тәртібінде жұмыс істейді. Салыстырмалы жоғары кернеуде жұмыс істейтін (ІІ- телім) иондану камераларының көлемдері толықтай қолданылмайды. Иондану камерасының түтініне сезімталдығы электр өрісінің кернеулігіне тәуеді ( ернеу шамасына емес).

Оптика- электронды хабарландырғыштар бұл бөлшектерге түсетінжарық тотлқынының ұзындығына түтін тұратын бөлшектер өлшемдерінің қатынасын пайдалану негізігде өңделген. Ортадағы оптикалық қасиеттер өзгерісін байқай отырып, түтінді екі әдіспен анықтауға болады: түтін тұратын бөлшектеірімен шағылысқан( тараған) жарық ағынының қарқындылығы бойынша және алғашқы жарық ағының әлсіреуі бойынша (қоршаған орта мөлдірлігінің азаю себебін)

Сур. Екі камералырадизотопты түтіндік өрт қхабарландырғыш:Ашық түтін камерасы; 2) күшейткіш; 3) сигнал беру тібегі; 4) жабық түтін камрасы

Сур. Оптика- электронды хабарландырғыштың құрлымдық сызбасы

Оптика- электронды хабарландырғыштар жалған іске қосу мүмкіндігі төмендететін, мәнді электромагнитті кедергілерге төзімділігімен, вибрацялық  беріктігімен, жоғары ылғал төзімділігімен ерекшеленеді. Суретте фотодиод және жарық сәулелендіретін диод- жартылай өткізгішті элементтерде орындалған ДИП-1 және ДИП-2  түрінде хабарландырушылар сызбасы берілген. Бұл түрдегі хабарландырушылардың төл құжатты мәліметтерде шекті рұқсатты жарықттандыру ( хабарландырушының қалыпты жұмысына арналған) бегіленеді.

Нүктелік түтіндік хабарландырғыштар жоғары сезімталдыққа және аз инециялыққа ие, сондықттан оларды материалдар мен жабдықтардың  үлкен бағасымен нысандарда қолданады.

б) Жарықтың өрт хабарландырғыштардың түрлері және құрылыс қағидалары.

Өрт ( кезгелген сатыда) оптикалық диопозанда электромагниттік сәулелену туындау үрдісімен қатар жүреді. Сәулеленудің диапазоны (толық ұзындығына байланысты) ультракулгін(0,01*10-6 -0,38*10-6  м)  , көрінетін (0,38*10-6  -0,74*10-6м)  , инфрақызыл (0,77*10-6- 340*10-6м) деп бөлінеді.

Өрт ошағының сәлеленуі химиялық рекция түріне және жану температурасына байланысты әр түрлі спектрлік құрамға ие. Алаудың сәулелену спектрлік күрделі, оның құрамдары:

- Тұтас сәлелену, толық  емес жануда өрт ошағының үстінде түзіледі әртүрлі  қатты және сұйық бөлшектердің қыздырылуы есебінен болады.

- Сызықты спектр, алаулдағы химиялық реакциялар нәтижелерінде түзіледі.

- Жеке сызықтар, сыртқы энергия әсерімен атомды електронды өтеулер нәтижесінде түзіледі.

Спектрдың ультракулгін диапазонында газтолтырылған индикаторлар немесе фотондар есептегіштері қолданылады. Инфрақызыл хабарландырғышта сезімтал елементер негізінен фоторезисторлар болады.

Сигналдарды электронды өндеу сызбалары негізінен аналогты сипатқа ие. Оларды: сезімталдық вариацйясымен,оптикалық фильтрациямен, электрлық сүзілумен, Жарықтың өрт қабырландырушылармен төл құжатында максималды рұқсатты фонға талаптар бар.

Жарықтың хабарландырғыштар жоғары жылдам әректтке ие, сондықтан олрды өрт тез жүретін ( полимерлер өндірісі, өнеркәіптің мұнай өңдеу салалары т.б) технологиялық үрдістерде қолданған жөн. Отандық жарықтың хабарландырғыштарлың құрлымдық жасалуы жарлыстан қорғалған.

Ультырадыбыстың және оптика электронды сызықтың өрт хабарландырушылардың түрлері және құрлыс қағйдалары.

Ультырадыбыстың және оптика элктронды сызықтың хабарландырғыштары нысанға рұқсатсыз енуді немесе өртті анықтауға қолданылады. Ультырадыбыстың  хабарландырғыштары көлемдік және сызықтық болады. Көлемдік бөлменің бүкіл көлемін қорғайды, ал сызықтық бөлек тұрған заттарда немесе бөлменің кішігірім аумағын. Ультырадыбыстың хабарландырушылар бұл өріске өрттің энергетикалық құрамдары әсер етуі нәтижесінде, белсенді ультырадыбыстық өрістегі физикалық сипаттардың өзгерістерін тіркеу қағидасына негізделген.

Белсенді электрдыбыстың өрісті жасау механикалық  механикалық тербелісті жүйе болып табылатын, ультырадыбыстың түрлендіргіштер көмегімен жүзеге асады. Электракустикалық түрлендіргіш ретінде магнитострикциялық түрлендіргіштерді қолданады.

Ультырадыбыстың хабарландырғыштар бөлменің ашық саңлауларында жұмыс істейді немесе нашар жұмыс істейді. Олар жұмыс істейтін қондырғылары бар немесе қозғалатын және айналатын заттар бар бөлшектерде қолдануға болмайды.

Сызықтық оптика- электронды хабарландырғыштар әрекетінің қағидасы түтінделген орта арқылы өтуіне жарық қарқындылығының әсіреуіне нггізделген. Бұл хабарландырғыштарда жарық сәулелендіргіш және фотоқабылдағыш құрлымдық бөлінген. Бұларды үлкен бөлмеде өртті табу үшін қолданады.

ДОП түріндегі оптика- электронды аспап кішігірім бөлмелерді қорғау үшін қолданылады.

Көлемдік және сәулелік хабарландырғыштр жоғарысезімтал және тез әрекетті, бірақ құрлымы бойынша жеткілікті түде күрделі, жоғары білікті мамандар ғана қызымет еттеді.

с) Құрама өрт хабарландырғыштардың  түрлері және құрылыс қағидалары.

Құрама  хабарландырғыштардың  жылутүтіндік , жарықтүтіндік, жылужарықтық  т.б. болады. Жылутүтіндік  хабарландыр көбірек таралымға ие: олардың құрамы  қарапайым, олар төмен инерциялыққа ие, Құрама  хабарландырудың   іске қосылуында жұмыссалмақ ауыму үрдісі үлкен  мәнге ие. Құрама  хабарландырудың   өрттің көбірек сенімді анықталуын қамтиды, бірақ оларды жобаларда ескеретіні, қорғаныс аумағы өрттің қандайда бір белгісі бойынша есептеледі, басқа белгісі қосымша болып табылады. Суретте құрама хабарландырғыштың сызбасы берілген «немесе» түрдегі логикалық сызба бойынша әртүрлі сезімтал элементті іске қосылғанда дабылбелгісін генерирлейді. Бұл жағыдайда хабарландырғыштың жылдам әрекеті ұлғаяды және өртті болдыру мүмкіндігі төмендейді, яғыни анықтау сенімділігі ұлғаяды. Бірақ қарапайым хабарландырғышқа қарағандақұрама хабарландырғышта жалған іске қосу мүмкіндігі көбірек. «және» логикалық сызбамен хабарландырғышты қолданған жағыдайда «және» жылулық, «және» түтіндік сезімтал элементтер бір уақытта іске қосылған жағыдайда ғана іске қосылу жүреді. Бұл логикалық сызба жалған іске қосылу мүмкіндігін мәнді төмендетеді, өйткені өрттің екі белгісі бойынша бір уақытта кедергілердің пайда болуы аз мүмкінді. Бірақ өртті анықтау уақыты ұлғаяды. Өрттің бірден екі белгісі бойынша іске қосылу баспалдағының шамасына жету баяу жүреді.

Нысанды қорғауға арналған өрт хабарландырғышты  таңдау қағидалары. Өрт сигнализациясы жүйесінің сенімді жұмысын қамтыу үшін өрт хабарландырғыштың түрін дұрыс таңдай білу қажет: ол өртті анықтаудың азуақытын қамту тиіс және ұзақ қолданыста жалған іске қосылуды бермеуі керек. Хабарландырғыштың іске қосылу уақытын өрт қорғанысының бүкіл жүйесімен өртті сөндірудің рұқсатты уақытын өртті сөндірудың рұқсатты уақыты есебімен белгілеу керек. Ол үшін негізгі техникалық мәліметтерді және өртке қарсы қызмет бөлімшесі орныласқан жерді, нысанда өрт даму ерекшеліктерін, хабарландырғышты орналастыру ерекшеліктерін білу қажет. Өрттің сындық параметірін және нысандағы өрт қауіпсіздігінің талап етілетін деңгейін қамту шарттары бойынша оның шекті рұқсаты мәнін анықтау керек.

Сындық параметір ретінде таңдалуы мүмкін: өрт ошағының шекті рұқсатты қуаты: өрттегі температураның шекті рұқсаты ауданы.

Өртті анықтау уақыты өрт хабарландырғыштың  тиімділігіне байланысты. Хабарламаны беру уақыты- хабарлама берудің таңдалған жүйесіне. Өртті анықтау уақытын бағалау үшін бөлменің әртүрлі нүктелерінде түтін, температура, сәулелену,т.б. концентрациялары- өрттің негізгі параметірлеріні уақытта дамуын есептеп немесе  тәжірибемен анықтайды. Негізгі техникалық сипаттарды қоланып, хабарландырғыштардың әр түрлі іске қосылу уақытын  анықтайды.

Хабарландырғыш параметірінің біреуі болсын пайдалану шарттарына сай келмесе, бұл нысанда хабарландырғышты қолдануға болмайды, бұл сигнализация жүйесінің сенімді жұмысын қамти алмайды.

Іске қосылу уақыты және қолдану шарты бойынша хабарландырғышты таңдаған соң,ол қорғайтын ауданды анықтауға көшеміз. Бөлме биіктігін, арнайы  және жалпы кедергілерді ескеру қажет.  Хабарландырғыштың түрін таңдағанда ескерілуі тиіс: оның өртті анықтауда  аз уақыттылығы; қоршаған орта шарттарына тәуелді болатын жұмысының сенімділігін; кедергіге төзімділік.

№12 сабақтан алған білімді тексеру тапсырмалары

Тапсырмалар немесе тестілік сұрақтар

1.Өрт дабылы құрылғылары не үшін пайдаланылады ?

2.Түтіндік, жарықпен және температуралық өрт хабарландырушылардың жұмыс принципі қандай?

3.Әр түрлі өрт хабарландырушылардың сипаттамаларын келтіріңіз ?

Практикалық сабақ  тақырыбы №13.   Өрт сөндіру кезіндегі еңбек қорғау мен қауіпсіздік техникасы мәселелері

Практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқаулар №12

Сабақтың мақсаты

1. Өрт сөндіру кезіндегі еңбек қорғау мәселелерімен танысу

2. Өрт сөндіру кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерін оқып білу

1. Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар агенттігі-нің өртке қарсы қызмет бөлімшелеріндегі еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулық

1.Осы Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар агенттігінің өртке қарсы қызмет бөлімшелеріндегі еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі нүсқаулық(бұдан әрі-Нұсқаулық)қызметтік міндеттерін орындау кезінде өртке қарсы қызмет қызметкерлерінің, тыңдаушыларының, жұмыскерлерінің (бұдан әрі-жеке құрам)денсаулығы қауіпсіздігін және жұмыс қабілетін қамта-масыз ететін жағдайлар жасауға бағытталған іс-шаралар жүйесін анықтайды.

Осы Нұсқаулықта мынадай   негізгі ұғымдар қолданылады:

еңбектіқорғау- құқықтық,әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастырушы-лық-техникалық, санитарлық-гигиеналық,  емдеу-алдын алу,  оңалту және басқа да іс-шаралар мен құралдарды қамтитын еңбек қызметі үдерісінде жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесі;

еңбек қауыпсіздігі - еңбек қызметі үдерісінде жұмыскерлерге зиянды және қауіпті әсер етуін болдырмайтын іс- шаралар кешенімен қамтамасыз етілген жұмыскерлердің қорғалу жай күйі;

жазатайым оқиға-қызметтік міндеттері орындау кезінде қауіпті  факторларды адамға әсер ету жағдайы;

өрттің қауіпті факторы-адамның жарақаттануына, улануына және өліміне, сондай-ақ материалдық шығынға әкелетін өрт факторы.

МӨҚҚ жүйесінде мынадай нұсқаулар түрлері жүргізіледі:

кіріспе;

жұмыс орнында алғашқы;

қайта;

жоспардан тыс;

мақсатты;

МӨҚҚО басшылармен,орта және аға басшы құрамымен қайталама нұсқау кемінде жарты жылда бір рет өткізіледі.

Диспетчерлер (радиотелефоншылар) тоқсанына кемінде бір рет осы нұсқаулықты білуіне емтихандар тапсырып, қайта нұсқаудан өтеді.Жеке құрамның осы нұсқаулықтың талаптарын білуін бақылау жыл сайын сынақ тапсыру арқылы жүзеге асырылады.

Өткізілген нұсқау мен сынақтар қабылдау туралы нұсқамалар журналында жазба жазылады.

Жұмысқа басшылық ету және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жай- күйі  үшін жауапкершілік:аумақтық өртке қарсы гарнизондарында-Агенттіктің аумақтық органдарының басшыларына; орындары мен ғылыми-зерттеу мекемелерінде-оқу орнының,мекеменің бастығына;

Өртке қарсы қызмет бөлімшелерінде-бөлімшелердің бастықтарына; қарауыл-дарда-қарауыл бастықтарына; бөлімшелерде-бөлімше командирле-ріне;

Өртте жұмыс істегенде-тапсырылған учаскеде жұмыс істеуді қамтамасыз етілген лауазымды тұлғаларға;

Сабақтар,жаттығулар, жарыста өткізу кезінде-сабақтардың, жаттығу-лардың, жарыстың басшыларына жүктеледі.

Өртке қарсы  қызмет бөлімшелерінің бастықтары заңнамада белгілен-ген тәртіппен өртке қарсы қызмет бөлімшелерінің жеке құрамымен болған жазатайым оқиғалар-ды дұрыс және дер кезінде тергеу, олар туралы ақпарат беру, жазатайым оқиғаларды есепке алу үшін, сондай-ақ жазатайым оқиғаға әкелген себептерді жою бойынша іс-шараларды уақытылы және сапалы орындамағаны үшін дербес жауап береді.

Өртке қарсы қызмет бөлімшелерінің жеке құрамы жеке және қоғамдық гигиена ережесін білууі және қолдануы, өзіне және зардап шекккендерге алғашқы дәрігерге дейінгі көмекті көрсете білу қажет. Денсаулық жағдайын бақылау мақсатында тұтас жеке құрам мерзім сайын жылына бір рет медициналық тексеруден өтуі қажет.

2.  Өрт сөндіру кезіндегі қауіпсіздік техникасы ұсыныстары

Өрт сөндіру басшысына ұсыныстар

Өрт сөндіру басшысы

- барлау жүргізуге және өрттегі жагдайды бағалауға

- адамдарды құтқаруды жедел ұйымдастырып,оны жеке өзі басқаруға,қолда бар күштер мен құралдарды пайдалана отырып, үрейді болдырмауға

- шешуші бағытты,күштер мен  құралдардың қажеті санын,жауынгерлік іс-қимылдың тәсілдері мен әдістерін анықтауға

- шешім қабылдағаннан және бұйырық берілгеннен кеіин өртітң орны,не жанып жатқандығы (немесе жанғандығы), өрттің көлемін, адам-дардың өміріне қауіптің болуы туралы,іс-қимылға қандай күштер мен құралдар енгізілгендігі,өрттің өрщу қаупінің бар жоқтығы,қосымша күштер мен құралдардың қажеттілігін диспечерге хабарлауға

- бұдан әрі ӨБОП(ББП ) тұрақты байланыс ұстап,қабылдаған шешімдер және өрттегі жағдайдың жайын әлсін-әслсін хабарлауға

- қосымша күштер мен құралдарды бөлшектемей,бір мезгілде шақыруға және олардың кездесуін ұйымдастдастуға

- өртке аға бастық келген соң жағдайды,өрт сөндіру жөнінде қабылдаған шешімдер туралы,өрт орнында қандай күштер мен құралдардың барын,іс-кимылға енгізгендігін,қосымша шақырылғандығының баяндауға

- еңбекті қорғау ережелері мен техника қауіпсіздігінің талаптарын орындауға

- басшы құрамның арасынан техника қауіпсіздігі шаларанын сақтауға жауапты тұлғаны тағайындауға

- қажет болған жағдайда медециналық көмек бекетін ұйымдастыруға

- күштер мен құралдардың резервін құруға,жұмыс істеушелердің дема-луына, жылынуына және құрғақ  киім ауыстырып киюіне мүмкіндік беріп,әлсін-әлсін ауыстыруға

- өртке әртүрлі бағыттан күштер мен  құралдар келген жағдайда,тыл бастығына жүріп тұру және байланыс құралдары бар көмекшілерді бөлуге

- өртті сөндіруге тартылған қызметтермен(қоғамдық тәртіп сақтау, энерге-тиқалық,су құбырының,газдың,медецинаның және басқа) өзара іс-әрекет-тін ұйымдастыруға, объектдегі инженер-техник қызметкерлерімен тұрақ-ты байланыс ұстауға жәнесөндірудің тәсілі мен құралдары туралы шешім қабылдауға

Жедел штабтың бастығына ұсыныстар

Жедел штабтың бастығы көрсетілген тапсырмалардың орындалуын қамтамасыз ете отырып, штабтың жұмысын басқаруға және сонымен қатар:

- ӨСБ қабылдаған шешімге сәйкес күштер мен құралдары орналас-тыруға;

- өртте үздіксіз барлауды ұйымдастырумен жауынгерлік учаске бастықта-рынан мәліметтер алу жолымен жағдайды зерттеуге;

- қажет болғанда қосымша күштер мен құралдарды шақыруға, ӨСБ бұй-рықтарын бөлім басшыларына жеткізуге;

- өрттегі байланысты ұйымдастыруға;

- ӨСБ барлау нәтижесін және өртті сөндірудің жүргізілуі мен жағдайын баяндауға;

- кідіртпейтін жагдайларда, кейіннен ӨСБ баяндау арқылы өздігінше ше-шім қабылдауды жүзеге асыруға;

- ӨСБ және штаб бұйрықтарының орындалуын бақылауға;

- келген бөлімдерден резерв құруға;

- кажет болғанда қаланың (объектінің) арнайы қызметтерін шақыруға, олармен өзара іс-әрекетті ұйымдастыруға;

- ӨБОП (ББП ) өрт туралы мәліметтерді беруге;

- Ішкі істер органының жедел тергеу бөлімімен, сынау өрт лабаратория-сымен белгіленген тәртіп бойынша өзара іс-қимыл ұйымдастыра оты-рып, өрттің шығу себебі мен оған кінәлі тұлғалар туралы мәлімет жинау-ды қамтамасыз етуге;

- Тыл бастығы мен байланысшыларды катыстыра отырып, жедел штабтың іс-құжаттарын жүргізуге;

- өртте ұзақ жұмыс істеу кезінде жеке кұрамды тамақтандыру мен алмас-тыруды ұйымдастыруға міндетті.

Тыл бастығына ұсыныстар

Тыл бастығы:

- су көздеріне барлау жүргізуге, сорғыш-жең жүйесін таңдауға;

- өрт техникаларын күтіп алып, су көздеріне орналастырылуын ұйымдас-тыруға;

- күштер мен кұралдардың резервін шоғырландыруға;

- ӨСБ, жедел штабтың бастығына суды айдауды немесе тасып берілуін ұйымдастыру үшін өрт автокөліктерінің қажетті санын баяндауға;

- От сөндіргіш заттарды үзіліссіз беруін қамтамасыздандыруға қажетіне қарай өрт орнына арнайы от сөндіргіш заттар мен материалдардың жеткізілуін ұйымдастыруға;

- Қаланың, объектінің су жабдықтау қызметімен бірге өзара іс-қимылын ұйымдастыруға;

- Жеке құрамды резервтік жауынгерлік киіммен және тыныс мүшесін корғау кұралдарымен қамтамасыз ету шараларын қабылдауға;

- өрт техникаларын ЖЖМ-мен және басқа пайдалану материалдарымен уақытылы қаматамасыз етуге;

- жең жолдарын қорғауды қамтамасыз етуге, сонымен қатар жол полиция-сы қызметкерлерімен тыл учаскесінде каланың көлік қимылын ретке келтірудегі өзара іс-қимылдарды жасауға;

- қажетіне қарай өрт автоколіктері мен жабдықтардың жұмысын қалпына келтіруді ұйымдастыруға;

- өрт техникаларының жұмысын, от сөндіргіш  заттары мен материалдары-ның есебін жүргізуге, өрт автоколіктерін су көздеріне орналастыру мен магистралдық жен жолдарын жаю схемасын кұруға міндетті

Практикалық сабақтың тақырыбы №14   Қазақстан Республикасы-ның «Өрт қауіпсіздігі туралы» заңы

Практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқаулар

Жұмыс мақсаты: «Өрт қауіпсіздігі туралы» ҚР-ның 1996 жылы 22 қарашадағы заңымен танысып, оның негізгі ұғымдарын, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету принциптерін, өрт қауіпсіздігі саласындағы азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен міндеттерін оқып білу.

Оқу құрал жабдықтары:

- Заңның нұсқасы

1. Қазақстан Республикасының «Өрт қауіпсіздігі туралы» заңы 1996 жылғы 22 қарашада қабылданды.  Заң 7 тарау, 31 баптан тұрады.

- Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

ерікті өрт сөндіруші - өрттің алдын алу және (немесе) сөндіру жөніндегі қызметке ерікті негізде (еңбек шартын жасаспай) тікелей қатысатын азамат;

өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау - мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының лауазымды адамдары өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуын бақылау мақсатында жүзеге асыратын қызмет түрі;

өрт - адамдардың өмірі мен денсаулығына, қоғам мен мемлекеттің мүдделеріне зиян, материалдық залал келтіретін бақылаусыз жану;

өртке қарсы ерікті құралымдар - азаматтардың елді мекендерде және ұйымдарда өрттің алдын алу мен оны сөндіруді ұйымдастыруға қатысу нысаны;

өртке қарсы қызмет - белгіленген тәртіппен құрылған басқару органдарының,  мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының облыстардағы (республикалық маңызы бар қаладағы, астанадағы), облыстық маңызы бар қалалардағы, аудандардағы  күштері мен құралдарының, соның ішінде өрттің алдын алу мен оны сөндіруді ұйымдастыруға, бірінші кезектегі авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізуге арналған мемлекеттік емес өртке қарсы қызметтердің  жиынтығы;

өрт қауіпсіздігі - адамдардың, мүліктің, меншіктің, қоғам мен мемлекеттің өpттeн қорғалу жай-күйі;

өрт қауіпсіздігінің талаптары - өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген әлеуметтік және (немесе) техникалық сипаттағы арнаулы шарттар;

өрт қауіпсіздігінің талаптарын бұзу - Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес белгіленген өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі нормаларды, ережелер мен нұсқауларды орындамау немесе тиісінше орындамау;

өрт қауіпсіздігі шаралары - өрт қауіпсіздігі талаптарын орындау жөніндегі іс-әрекет;

өрт сөндіру-техникалық өнімі - өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етуге арналған арнаулы техникалық, ғылыми-техникалық және санаткерлік өнімі, соның ішінде өрт сөндіру техникасы мен жабдығы, өрт сөндіру құралдары, от сөндіретін және оттан қорғайтын заттар, арнаулы байланыс және басқару құралдары, электронды есептеу машиналарына арналған бағдарламалар мен деректер базалары, сондай-ақ өрттің алдын алу мен сөндірудің өзге де құралдары;

өртті сөндіруге байланысты бірінші кезектегі авариялық-құтқару жұмыстары - адамдарды, мүлікті, меншікті құтқару мен басқа жерге көшіру, өрт кезінде зардап шеккендерге дәрігер келгенге дейінгі алғашқы көмек көрсету жөніндегі жауынгерлік іс-әрекеттері;

өрт қауіпсіздігі саласындағы уәкілетті орган (бұдан әрі - уәкілетті орган) - өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік реттеу мен бақылауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган.

2.   Өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз етудiң негiзгi принциптерi:

- Өрт қауiпсiздiгi саласында адамдардың өмiрi мен денсаулығын, меншiктi, ұлттық байлық пен қоршаған ортаны қорғау;

- ұйымдар мен азаматтардың қызметiндегi қатер деңгейiн алдын-ала анықтау, өрт қауiпсiздiгi саласында сақтандыру шараларына оқытып-үйрету және алдын алу шараларын жүзеге асыру;

- өрт сөндiру, бiрiншi кезектегi авариялық-құтқару және басқа қажеттi жұмыстарды жүргiзу мiндеттiлiгi, медициналық көмек көрсету, азаматтарды және зардап шеккен қызметкерлердi әлеуметтiк қорғау, өрт салдарынан азаматтардың денсаулығы мен мүлкiне, қоршаған орта мен шаруашылық жүргiзушi объектiлерге келтiрiлген зиянның орнын толтыру болып табылады.

3. Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының құзыретi

Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдары :

өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылауды жүзеге асырады;

өрт және өрт қауіпсіздігі ережелерін бұзу туралы істер бойынша анықтауды жүзеге асырады;

Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген құзыреттер шегінде әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс жүргізуді жүзеге асырады;

өртке қарсы қызмет бөлімшелерін жұмылдыру дайындығы және бейбіт және соғыс уақытында төтенше жағдайлар туындаған кезде жұмылдыру, олардың жұмысының орнықтылығын арттыру жөнінде шаралар әзірлейді, мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының  жұмылдыруға ұдайы дайын болуын қамтамасыз етеді;

елді мекендерде және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан объектілерде өрт сөндіру бөлімшелерінің өртке қарсы күреске дайындығын бақылауды жүзеге асырады;

қоныстану аумақтарын және мемлекеттік меншіктегі ерекше маңызды объектілерді өрттен қорғауды қамтамасыз етеді.

Ұйымдардың, жекелеген өндірістердің, өндірістік учаскелердің, агрегаттардың жұмысын ішінара немесе толық тоқтата тұруды, субъектілер өрт қауіпсіздігінің нормалары мен ережелерін бұза отырып жүзеге асыратын, сондай-ақ ұйымдарды, объектіні, құрылыстарды, ғимараттарды салу, қайта жаңарту, кеңейту немесе техникалық қайта жарақтандыру кезінде жобаларда көзделген өрт қауіпсіздігінің талаптары орындалмағанда ғимараттарды, құрылыстарды, электр желілерін, жылыту аспаптарын пайдалануға және өрт шығу қаупі бар жұмыстарды жүргізуге тыйым салуды уәкілетті органның және облыстардағы (республикалық маңызы бар қаладағы, астанадағы) , облыстық маңызы бар қалалардағы, аудандардағы  аумақтық  мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының өтініші бойынша сот жүргізеді.

4, Азаматтардың өрт қауiпсiздiгi саласындағы құқықтары мен мiндеттерi

Қазақстан Республикасы азаматтарының:

- өрттер болған жағдайда өздерiнiң өмiрiн, денсаулығын және жеке мүлкiн қорғауға;

- Қазақстан Республикасы аумағындағы белгiлi бiр жерде болғанда өздерi ұшырауы мүмкiн өрт қаупi туралы және қажеттi қауiпсiздiк шаралар туралы хабардар болуға;

- өрттер салдарынан өздерiнiң денсаулығы мен мүлкiне келтiрiлген залалды қолданылып жүрген заңдармен белгiленген тәртiппен өтеттiруге;

- өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге, соның iшiнде белгiленген тәртiппен қоғамдық өрттен қорғау бiрлестiктерi қызметiне қатысуға құқығы бар.

Қазақстан Республикасының азаматтары:

- өрт қауiпсiздiгi талаптарын сақтауға;

- өрттердi байқаған жағдайда өртке қарсы қызметтi дереу хабардар етуге;

- өртке қарсы қызмет бөлiмшелерi келгенге дейiн азаматтарды, мүлiктi құтқару және өрттердi сөндiру жөнiнде қолдан келген шараларды қолдануға;

- өрттi сөндiру кезiнде өртке қарсы қызметке көмек көрсетуге;

- мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарыныңнұсқамалары мен өзге де заңды талаптарын орындауға;

- Қазақстан Республикасының заңдарымен белгiленген тәртiппен  мемлекеттік өртке қарсы қызметоргандарына өрт қауіпсіздігі саласындағы бақылау  мақсатында өздерiне тиесiлi өндiрiстiк, шаруашылық, тұрғын үйлердi және өзге де үй-жайлар мен құрылыстарды тексеруге және қарап шығуға мүмкiндiк беруге мiндеттi.

5. Ұйымдардың өрт қауiпсiздiгi саласындағы құқықтары мен мiндеттерi

Өрт қауiпсiздiгi мен өрт сөндiрудi қамтамасыз ету ұйымдардың басшыларына жүктеледi.

Ұйымдар:

- өрт қауiпсiздiгi талаптарын сақтауға, сондай-ақ мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарының нұсқамалары мен өзге де заңды талаптарын орындауға;

- өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету жөнiндегi шараларды әзiрлеп, жүзеге асыруға;

- өртке қарсы насихат жүргiзуге, сондай-ақ өздерiнiң қызметкерлерiн өрт қауiпсiздiгi шараларына оқытып-үйретуге;

- міндетті түрде өртке қарсы қызмет құрылатын ұйымдар мен объектілерде, соның ішінде мемлекеттік емес өртке қарсы қызметпен шарт жасасу негізінде мемлекеттік емес өртке қарсы қызметті құруға немесе ұстауға;

- өрт сөндiру жүйелерi мен құралдарын түзу күйiнде ұстауға, олардың мақсатқа сай пайдаланылмауына жол бермеуге;

- өрт қарсы қызметке өрттердi сөндiру, олардың шығу және өршу себептерi мен жағдаяттарын анықтау кезiнде, сондай-ақ өрт қауiпсiздiгi талаптарының бұзылуына және өрттердiң шығуына кiнәлi адамдарды анықтау кезiнде жәрдем көрсетуге;

- өрттердi анықтайтын және сөндiретiн автоматты құралдарды енгiзу жөнiндегi шараларды жүзеге асыруға;

- өрт сөндiру жөнiндегi жауынгерлiк iс-әрекеттердi атқаруға қатысатын өртке қарсы қызмет бөлiмшелерi және өрт сөндiруге тартылған күштер үшiн ұйымдар аумағында өрттердi сөндiру кезiнде қажеттi күш-құралдарды, жанар-жағар май материалдарын, сондай-ақ тамақ өнiмдерi мен тынығу орындарын Үкiмет белгiлеген тәртiппен беруге;

- өртке қарсы қызметi өкiлдерiне олар ұйымдар аумағында қызмет бабындағы мiндеттерiн жүзеге асырған кезде заңдарда белгiленген тәртiппен жүрiп-тұруын қамтамасыз етуге;

- өрт қауiпсiздiгiнiң жай-күйi туралы, соның iшiнде өздерi өндiретiн өнiмдердiң өртену қаупi туралы, сондай-ақ өз аумақтарында болған өрттер және олардың зардаптары туралы мәлiметтер мен құжаттарды  мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарына беруге;

- өрттердiң шыққаны, өртке қарсы қолда бар қорғану жүйелерi мен құралдарының ақаулары туралы, жолдар мен кiрме жолдардың жай-күйiнiң өзгерiстерi туралы өртке қарсы қызметке дереу хабарлауға мiндеттi.

Егер Қазақстан Республикасы бекiткен халықаралық шартта осы Заңда белгiлен-геннен өзгеше ережелер көзделсе, онда халықаралық шарттың ережелерi қолданы-лады.

№14 сабақтан алған білімді тексеру тапсырмалары

Жұмыс реті:

- 1. Өрт қауіпсіздігіне байланысты қандай негізгі ұғымдарды білдіңіз?

- Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі принциптері қандай?

- Мелекеттік өртке қарсы қызмет органдарының құзіретті қандай?

- Азаматтардың өрт қауіпсіздігі саласындағы құқытарымен міндеттері қандай?

- Ұйымдардың өрт қауіпсіздігі саласындағы құқытарымен міндеттері қандай?

- Осы заңдардың орындалуын кімдер қадағалайды?

Практикалық сабақ тақырыбы №15. Газдар мен сұйықтардың, жеңіл буланғыш қоспалардың өрт-жарылыс көрсеткіштерін есептеу.

Практикалық сабаққа арналған оқу-әдістемелік нұсқаулар №15

Жұмыстың мақсаты:  Жанғыш газдар, жеңіл тұтанатын булар мен жанғыш сұйықтардың жарылысының жұмсалған қысымын есептеу

Жанғыш газдар, жеңіл тұтанатын булар мен жанғыш сұйықтардың жары-лысының жұмсалған қысымын есептеу

С, Н, О, N, С1, Вr, I, F атомдарынан тұратын жекеленген жанғыш заттардың жұмсалған қысымын мына формуламен  есептейді:

(1)

мұнда Рmax – тәжірибе жүзінде немесе 3қ. талаптарына сай келетін анықтамалық көрсеткіштерден немесе тәжірибе түрінде анықталған қоспаның жабық ыдыстағы жарылысының максималды қысымы. Көрсеткіштің мәні белгісіз болған кезде Рmax = 900 кПа деп кабылдауға болады; Р0 – бастапқы қысым, кПа (101кПа деп алуға болады); m – жанғыш газдың немесе оңай тұтанатын булар мен жанғыш сұйықтың массасы, кг; Z – газдар мен булардың бөлме көлемінде таралу сипаттамасының негізінде есептуге болатын, жанғыш заттың жарылысқа қатысының коэффициенті. Z мәнін 2кесте бойынша алуга болады. Vсв – бөлменің еркін көлемі,м3;  ρi,n – есептік температура кезіндегі газ бен будың тығыздығы, кг*м-3, келесі формуламен анытайды:

(2)

мұнда:  М – мольдік масса, кг* кмоль-1; v0 – мольдік көлем, ол 22,413 м3* кмоль-1 тең;

tp — есептік температура, °С. Есептік температура ретінде осы бөлменің мүмкін болатын максималды температурасын немесе апаттық жағдайдан температураның жоғарылауын ескере отырып  технологиялық регламентке байланысты максималды температураны қабылдау керек.  Егер қандай да бір жағдайларға байланысты есептік температураның мәнін анықтау мүмкін болмаса, онда   tp  = 61°С деп алады;

Сст — жаңғыш газдар немесе оңай тұтанатын сұйық булары мен жаңғыш сұйықтардың  стехиометрлік концентрациясы, %, ол мына формуламен анықталады:

(3)

мұнда: – жану реакциясындағы оттегінің стехиометриялық коэффициенті;

| Жанғыш заттың түрі | Z мәні |
| --- | --- |
| Сутегі | 1,0 |
| Жанатын газдар (сутегінен басқа) | 0,5 |
| Тұтану және одан да жоғары температураға дейін қыздырылған оңай тұтанатын және жанғыш сұйықтар | 0,3 |
| Аэрозоль түзілуі мүмкіндігі болған кездегі тұтану температурасынан төмен температураға дейін қыздырылған оңай тұтанатын және жанғыш сұйықтар | 0,3 |
| Аэрозоль түзілуі мүмкіндігі болмаған кездегі тұтану температурасынан төмен температураға дейін қыздырылған оңай тұтанатын және жанғыш сұйықтар | 0 |

nC, nн, no, nX – жаңғыш зат малекуласындағы С, Н, О атомдарының және галоидтардың саны; Кн – жанудың адиабаталық емес процесінің және бөлменің герметикалық емес екенін көрсететін коэффициент. Кн 3-ке тең деп қабылданады.

Жекеленген заттардың ∆Р  есептеу үшін, сонымен қатар қоспалар үшін келесі формула қолданылады:

(4)

мұнда: Нт – жанудың жылу мөлшері, Дж кг-1;

Pв – бастапқы температура  Т0 кезіндегі ауаның тығыздығы, кг м-3;

Ср – ауаның жылу сыйымдылығы, Дж кг-1 К-1 (1,01 103 Дж кг-1 К-1 тең деп қабылданады); Т0 – ауаның бастапқы температурасы, К.

Жанғыш газдар, оңай тұтанатын немесе жанғыш сұйықтар бөлмеге енуі кезінде (1) и (4) формулаларындағы массаның мәнін анықтаған кезде апаттық желдетудің жұмысын ескерген жөн.

Сонымен қатар, бөлменің көлеміне түсетін, тұтану және одан да жоғары температураға дейін қыздырылған жанғыш газдардың немесе оңай тұтанатын булардың немесе жанғыш сұйықтардың массасын m мына формуламен анықталатын К коэффициентіне бөлу керек:

К = АТ + 1,             (5)

мұнда: А – апаттық желдетуден туындайтын ауа алмасуының, с-1;

Т – жанғыш газдардың және оңай тұтанатын булардың және жанғыш сұйықтардың бөлме көлеміне енуінің ұзақтығы, с (7 қосымшадан алынады).

Бөлмеге есептік апат кезінде түскен газдың массасын m,кг, мына формуламен есептейміз:

т = (Va + Vт)  r,       (6)

мұнда: Vа – құрылғыдан шыққан газдың көлемі, м3; Vт – құбырдан шыққан газдығ көлемі, м3.

Сонымен қатар

Vа = 0,01Р1V,            (7)

мұнда:  P1 – құрылғыдағы қысым, кПа;

V –құрылғының көлемі, м3;

Vт = V1т + V2т,           (8)

мұнда: V1т – өшірілгенге дейін құбырдан шыққан газ көлемі, м3;

V2т – өшірілгеннен кейін құбырдан шыққан газ көлемі, м3;

V1т = qT,                    (9)

мұнда: q – құбырдың қысымына, оның диаметріне, газдық ортаның температурасына және басқа да көрсеткіштеріне қатысты, технологиялық регламентке сәйкес анықталатын газдың шығыны, м3 с-1;

Т – уақыт, 7 қосымшадан алынған, с;

V2т = 0,01  Р2(r21L1 + r22L2+ ... + r2nLn),       (10)

мұнда: P2 – технологиялық регламент бойынша құбырдағы  максималды қысым, кПа;

r – құбырлардың ішкі радиусы, м;

L – апаттық құрылғыдан қозғағыштарға дейінгі ұзындығы, м.

Бөлмеге түскен бірнеше жолдармен буланатын сұйықтың буының массасы m мына теңдікпен анықталады:

т = тр + темк + тсв.окр.,                        (11)

мұнда: mр – төгілген жерден буланған сұйықтың массасы, кг;

темк – ашық сыйымдылықтан  буланған сұйықтың массасы, кг;

тсв.окр –қолданылмайтын құрам жағылған беттен буланған сұйықтың массасы, кг.

(11) формуладағылардың бәрі мына формуламен анықталады:

m = W Fи T,                                         (12)

мұнда: W – буланудың қарқындылығы, кг с-1 м-2; Fи– булану ауданы, м2,ол бөлмеге түскен сұйықтың массасына тәуелді 7 қосымшадан алынады.

Буланудың қарқындылығы W анықтамадан және тәжірибелік көрсеткіштерден алынады. Қоршаған ортаның температурасынан жоғары қыздырылмаған  оңай тұтанатын сұйықтар үшін көрсеткіштер болмаған кезде  Wno формуламен анықтаймыз:

W = 10-6 Pн                       (13)

мұнда:  η– коэффициент, булану бетіндегі ауаның жылдамдығы мен температурасына байланысты 3 кестеден алынады;

Рн – сұйықтың есептік температурасы кезіндегі қаныққан будың қысымы;

tр – 3 қосымшаның талаптарына сәйкес анықтамалық көрсеткіштерден алынады, кПа.

3 кесте

| Бөлмедегі ауның қозғалу жылдамдығы, м/с-1 | Бөлменің ауа температурасына t, 0С байланысты коэффициенттің мәні |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 |
| 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 0,1 | 3,0 | 2,6 | 2,4 | 1,8 | 1,6 |
| 0,2 | 4,6 | 3,8 | 3,5 | 2,4 | 2,3 |
| 0,5 | 6,6 | 5,7 | 5,4 | 3,6 | 3,2 |
| 1,0 | 10,0 | 8,7 | 7,7 | 5,6 | 4,6 |