Ф.7.03-03

Саматаев Т.К.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

## по дисциплине

ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

##### Шымкент,  2018 г.

мИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

им. М. АУЕЗОВА

факультет «СТРОИТЕЛЬСТВО И ТРАНСПОРТ»

кафедра «ТРАНСПОРТ, ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И ДВИЖЕНИЯ»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

## по дисциплине

«ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ»

для студентов по специальности

5В071300 «Транспорт, транспортная техника и технология»

##### ШЫМКЕНТ  2018

УДК  623.437.4

ББК

Саматаев Т.К., «Организация государственного учета и контроля технического состояния автомобилей» / Конспект лекции, -Издательство ЮКГУ, Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет , 2018 г.- 92 стр.

В конспекте лекции рассматриваются  вопросы организации государственного учета, а также контроля технического состояния  автомототранспортных средств и прицепов к ним. В пособие включены новейшие нормативные документы, определяющие правила и порядок государственного учета и проведения техни-ческого осмотра. Рассмотрена также постановка организации контроля технического состояния за рубежом.

Конспект  лекции может быть использован при изучении дисциплины «Организация государственного	 учета и контроля технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования» студентами, обучающимися по направлению подготовки бакалавров 5В071300- «Транспорт, транспортная техника и технология» (профиль подготовки «Автомобильный сервис»).

Конспект лекции рассмотренно на заседании кафедры «Транспорт. организация перевозок и движения» протоколом № 8 от «10» января 2018 г. и предназначено для студентов специальности 5В071300- «Транспорт, транспортная техника и технология»

Рецензенты:      Шойбеков Б.Ж. – к.т.н., доцент кафедры «Транспорт, организация перевозок и движения»

Конспекте лекции рекомендовано к изданию Учебно методическим советом ЮКГУ им. М. Ауезова, протокол №        от «      »                       2018 г.

© Южно-Казахстанский

государственный университет

им. М. Ауезова

|  |  |  | СОДЕРЖАНИЕ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение .................................................................................................... |  |  |  | 6 |
| 1 Организация государственного учета автомототранспортных средств |  |  |  | 7 |
| Лекция 1. | Обоснование необходимости государственного учета ....... |  |  | 7 |
| Лекция 2. | Идентификация транспортных средств при производстве .. |  |  | 10 |
| Лекция 3. | Документы, регламентирующие государственный учет .... |  |  | 13 |
| Лекция 4. | Регистрация автомототранспортных средств ....................... |  |  | 14 |
| Лекция 5-6. | Государственные регистрационные знаки ............................ |  |  | 18 |
| Лекция 7-8. | Цветографические схемы автомобилей различных служб |  |  | 29 |
| Лекция 9. | Водительское удостоверение .............................................. |  |  | 33 |
| Лекция 10. | Делегирование прав собственника транспортного средства |  |  | 36 |
| Лекция 11-12. | Обязательное страхование гражданской ответственности |  |  | 37 |
| 2 Контроль технического состояния автомототранспортных средств |  |  |  | 44 |
| Лекция 13. | Требования к техническому состоянию при производстве |  |  | 44 |
| Лекция 14. | Требования к техническому состоянию при эксплуатации. |  |  | 46 |
| Лекция 15-16. | 1 | Требования к тормозному управлению ............... |  | 47 |
| Лекция 17. | 2 | Требования к рулевому управлению ................... |  | 51 |
| Лекция 18. | 3 | Требования к внешним световым приборам ...... |  | 53 |
| Лекция 19. | 4 | Требования к прочим элементам конструкции ... |  | 55 |
| Лекция 20. | 5 | Требования к комплектации транспортного средства. |  | 58 |
| 2.1 Требования к экологической безопасности автомобилей |  |  |  | 59 |
| Лекция 21. | 1 | Воздействие автомобилей на окружающую среду и человека ...... |  | 59 |
| Лекция 22. | 2 | Требования к составу отработавших газов газобаллонных автомобилей .. |  | 60 |
| Лекция 23. | 3 | Требования к составу отработавших газов автомобилей с бензиновыми двигателями................... |  | 64 |
| Лекция 24. | 4 | Требования к составу отработавших газов автомобилей, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия |  | 67 |
| Лекция 25. | 5 | Требования к внешнему шуму от автомобилей .. |  | 70 |
| 2.2 Организация контроля технического состояния в Казахстане |  |  |  | 73 |
| Лекция 26. | 1 | Правовые основы контроля технического состояния |  | 73 |
| Лекция 27. | 2 | Производственно-техническая база ................... |  | 77 |
| Лекция 28. | 3 | Трудоемкость контроля технического состояния |  | 82 |
| Лекция 29. | 4 | Оформление результатов технического осмотра. |  | 84 |
| Лекция 30. | Организация контроля технического состояния за рубежом |  |  | 85 |
| Критерий оценивания знаний обучающихся |  |  |  | 89 |
| Заключение ............................................................................................................. |  |  |  | 90 |
| Литература .............................................................................................................. |  |  |  | 91 |

ВВЕДЕНИЕ

- последнее время происходит значительный рост парка подвижного состава в РК, так в большинстве городов число автомобилей достигает 300 и более на 1000 жителей.

Остро стоит проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, из-за несоответствия дорожно-транспортной инфраструктуры многих городов требованиям безопасности движения, также низкой дисциплины участников дорожного движения. Дорожно-транспортные происшествия наносят экономике Казахстана значительный ущерб, превышающий 2,5 % валового внутреннего про-дукта страны.

Стоимость автомобилей в Казахстане постоянно увеличивается, увеличиваются и затраты на поддержание их в работоспособном состоянии, что делает их привлекательными для угона с целью перепродажи или разборки на запасные части.

Аналогичные ситуации складываются во многих странах мира, поэтому правительство большинства стран вынуждены решать вопросы учета транспортных средств и контроля их технического состояния в процессе эксплуатации.

Настоящее учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров 5В071300 - «Транспорт, транспортная техника и технология» (профиль подготовки «Автомобильный сервис») и изучающих предмет «Организация государственного учета и контроля технического состояния транспортных и транспортно-технологических машин и оборудования». Его цель – ознакомить студентов с политикой Казахстана в области регистрации транспортных средств и контроля их технического состояния, с требованиями к техническому состоянию по условиям безопасности движения, с диагностическими работами по контролю технического состояния, с результатами диагностирования и экспертном заключении о соответствии технического состояния условиям безопасности движения.

1 ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА

АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Структура раздела представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 –  Структура первого раздела

Лекция 1. Обоснование необходимости государственного учета

- концу первого десятилетия ХХ в. мировой автомобильный парк насчитывал 300 тыс. машин. В 1914 г. перед Первой мировой войной количество автомобилей составляло примерно 2,5 млн., из них 1,3 млн. – США, 245 тыс. – в Англии, 100 тыс. – во Франции, 57 тыс. – в Австро-Венгрии, 16 тыс. – в России.

В 1935 г. мировой автомобильный парк достиг 35 млн. шт. Перед началом Второй мировой войны было уже 46 млн. автомобилей, в том числе 9 млн. грузовых.

Рубеж в 500 млн. был преодолен в 1987 г., а в 1997 г. количество автомобилей в мире превысило 700 млн. В Европе насчитывалось более 250 млн. автомобилей, в Америке – 270 млн., в Азии – 130 млн., в Африке – 20 млн., в Австралии – 30 млн. автомобилей.

Сегодня по дорогам планеты ездит миллиард автомобилей. Уже сейчас в США на 1000 жителей приходится почти 800 автомобилей, в Канаде, Германии, Италии, Японии, Франции – 500…600, в России – 260.

Рост парка приводит к росту как позитивных, так и негативных факторов, связанных с владением и эксплуатацией автомобилей.

Наиболее важным из негативных факторов является ущерб от дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Социально-экономический ущерб от ДТП складывается из четырех составляющих:

–  гибель и ранение граждан;

–  повреждение транспортных средств (ТС);

–  повреждение дорог и сооружений;

–  порча груза, включая упущенную выгоду.

- мире ежегодно в ДТП погибает более 1 млн человек, в том чис-ле в РФ около 30 тыс. (рисунки 1.2, 1.3).

|  | 250 |
| --- | --- |
| . |  |
| тыс, | 200 |
| ДТП |  |
|  | 150 |
| Число | 100 |
|  | 50 |
|  | 0 |

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Год

Рисунок 1.2 –  Число ДТП в РК

Для комплексной оценки последствий ДТП применяются следующие показатели:

  - социальный риск – количество погибших на 100 тыс. населения. В РФ этот показатель равен 23, а в странах Европы в среднем – 15;

  - технический риск – количество погибших на 10 тыс. автомобилей. В России это число равно 10, а в США – 1,8;

  - тяжесть последствий –  отношение количества погибших в ДТП к сумме погибших и раненых. В России тяжесть последствий составляет 11 %, а в США – 1,3 %.

Рисунок 1.3 –  Численность погибших и раненых в ДТП

Вторым по значимости негативным фактором от владения автомобилем является постоянный страх потери собственности: стоимость современных автомобилей весьма высока. К сожалению, угоны автомобиля невозможно предотвратить даже с использованием современных достижений науки и техники.

Третьим негативным фактором, особенно актуальным для крупных городов, является загрязнение атмосферы (рисунок 1.4, таблица 1.1). Даже при эксплуатации технически исправного автомобиля происходит значительный выброс вредных соединений.

Для минимизации негативных факторов, связанных с эксплуатацией автомобилей, необходимо обеспечить однозначную идентификацию ТС и его принадлежность определенному владельцу. Для реализации этого используется учет ТС государственными органами.

Учет ТС необходим и для других целей, в частности:

– определение пропускной способности сети городских улиц, дорог и транспортных пересечений, числа мест хранения автомобилей;

– планирование и развитие транспортной инфраструктуры (дороги, дорожный сервис);

– определение объема производства, типов и моделей подвижного состава автозаводов;

– определение объема производства ГСМ (автотранспорт – крупный потребитель нефтепродуктов);

–  планирование грузо- и пассажироперевозок;

– определение налогооблагаемой базы (с владельцев ТС взимается транспортный налог).

| % | 80 |
| --- | --- |
|  | 70 |
| автотранспорта, |  |
|  | 60 |
|  | 50 |
|  | 40 |
|  | 30 |
| Доля | 20 |
|  | 10 |
|  | 0 |

| 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, млн |  | чел. |  |

Рисунок 1.4 –  Доля автомобильного транспорта в загрязнении

атмосферы в зависимости от численности жителей города

Таблица 1.1 – Выбросы основных вредных соединений в атмосферу автомобильным транспортом в РК

|  | Вещество | Выбросы, тыс. т в год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оксид углерода (СО) | 9398 |
| 2 | Оксиды азота (NOx) | 1676 |
| 3 | Углеводороды (СxHy) | 1390 |
| 4 | Диоксид серы (SO2) | 241 |
| 5 | Сажа (С) | 63 |
| Всего |  | 12768 |

История. Первое упоминание об учете автомобилей в СССР можно встретить в нормативно-технических материалах, разработанных Всесоюзным управлением шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта при СНК СССР. 28 декабря 1933 г. была утверждена Инструкция по учету автотранспорта.

- дальнейшем вопросами учета ТС и контроля занималась ГАИ. СНК СССР постановлением № 1182 от 3 июля 1936 г. утвердил «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции СССР».

3 июля 1952 г. вышел Приказ МГБ СССР № 310 «Правила по учету автомобильного и мотоциклетного парка СССР».

6 июля 1964 г. СМ РСФСР утвердил единые для всей территории

СССР правила регистрации и учета автотранспорта.

С 1 мая 1975 г. введены в действие утвержденные приказом МВД СССР № 20 от 30.01.1975 новые Правила регистрации и учета автотранспортных средств.

Контрольные вопросы

  - Последствия роста автомобильного парка.

  - Негативные факторы роста автомобильного парка.

  - Ущерб от ДТП.

  - Показатели оценки последствий ДТП.

  - Обоснование необходимости государственного учета ТС.

Лекция 2. Идентификация транспортных средств при производстве

База для идентификации ТС в эксплуатации закладывается на заводе-производителе. Каждый автомобиль имеет уникальный идентификационный номер – vehicle identification number (VIN), который составляется на основании Международного стандарта ИСО 3779-73 или российского аналога – ГOCT 37.001.269-96 «Транспортные средства. Маркировка». Уникальность идентификационного номера обеспечивается на 30-летнем периоде времени.

Согласно этим стандартам VIN состоит из 17 буквенных и цифровых символов и содержит полную информацию об изготовителе, модели автомобиля, годе выпуска, номере кузова и др.

Идентификационный номер состоит из трех частей (таблица 1.2):

–  три знака –  международный идентификационный код изготовителя – world manufacturer identifier (WMI);

–  шесть знаков –  описательная часть автомобиля –  vehicle  descriptor section (VDS);

– восемь знаков – указательная часть – vehicle indicator section (VIS).

Таблица 1.2 –  Идентификационный номер VIN

|  | WMI |  |  |  |  |  |  | VDS |  |  |  |  |  |  | VIS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |

Международный идентификационный код изготовителя позволяет установить, где и кем произведен автомобиль.

Первый знак указывает на материк происхождения автомобиля: цифра от 1 до 5 –  Северная Америка, 6 и 7 – Австралия и Океания, 8 и 9 – Южная Америка. Для Европы – буквы от S до Z, для Африки –  от А до F, для Азии – от J до R.

Второй знак  обозначает  страну происхождения,   например для РФ – Т. Первые два знака присваивает стране международное агентство «Общество автомобильных инженеров (SAE)».

Третий знак обозначает производителя в стране. В РК его присваивает Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (таблица 1.3).

Таблица 1.3 – Международные идентификационные коды изготовителя крупнейших российских автомобильных заводов

|  | WMI | Название автомобильного завода |
| --- | --- | --- |
| 1 | ХТК | Ижевский автомобильный завод (ИЖ) |
| 2 | ХТН | Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) |
| 3 | ХТА | Волжский автомобильный завод (ВАЗ) |
| 4 | ХТС | Камский автомобильный завод (КамАЗ) |
| 5 | ХТТ | Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) |

Описательная часть содержит информацию о качественных ха-рактеристиках автомобиля, закладываемую в описательную часть, ко-торую определяет производитель. В этих цифрах может содержаться следующая информация: тип кузова автомобиля, тип двигателя, тип коробки перемены передач, уровень оснащенности средствами пассив-ной безопасности, расположение руля и др.

Указательная часть обеспечивает уникальность номера автомо-биля. Обычно изготовитель с помощью первого знака указывает год выпуска автомобиля, а с помощью второго знака может указываться завод, выпустивший ТС. Последние шесть знаков – это порядковый номер произведенного им автомобиля.

Для иллюстрации рассмотрим расшифровку идентификационного номера автомобиля BMW: WBAAG4301В2187966:

W –  автомобиль произведен в Европе;

- – страна-производитель – Германия; А – завод-производитель в Мюнхене;

АG43 –  модель – 320iA,  тип кузова –  Е21, двигатель –  М10/В20,

диапазон годов выпуска 1980–2003;

0 –  не используется;

1 –  контрольная цифра;

В –  год выпуска 1981;

2187966 –  порядковый номер автомобиля.

Особое место в идентификационном номере занимает контрольная цифра. С ее помощью можно выявить изменение цифр номера, для этого необходимо произвести следующие действия:

– переписываем идентификационный номер, заменяя буквы циф-рами в соответствии с таблицей 1.4;

– перемножаем каждую цифру VIN на вес места, на котором она расположена (таблица 1.5);

–  складываем полученные числа;

–  сумму делим на 11.

Остаток должен равняться контрольной цифре.

Таблица 1.4 –  Соответствие букв VIN цифрам

| Буква | A, J | B,K,S | T,C,L | U,D,M | V,E,N | W, F | X,P,G | Y, H | R, Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цифра | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Таблица 1.5 –  Вес позиции идентификационного номера

| Позиция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вес | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |

Пример проверки VIN: проверим код WBAAG4301В2187966. Перепишем, заменив буквы цифрами (таблица 1.6).

Таблица 1.6 – Замена букв цифрами

| Позиция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вес | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | ? | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 |

Перемножим цифры на вес (таблица 1.7).

Таблица 1.7 – Произведение цифр на веса

| Позиция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вес | 48 | 14 | 6 | 5 | 28 | 12 | 6 | 0 | ? | 18 | 16 | 7 | 48 | 35 | 36 | 18 | 12 |

Сложим все цифры: 309.

Определим остаток: 309 делим на 11 и получаем 28 (остаток 1). Остаток равен контрольной цифре. Если бы равенства не наблюдалось, то автомобиль можно было бы начать подозревать в «чистоте». После присвоения идентификационного номера автомобилю он должен быть нанесен непосредственно на ТС. Нанесение производится на ту часть автомобиля, которая наименее подвержена деформации при ДТП. Кроме самого идентификационного номера на ТС должна быть закреплена табличка, на которой указывается следующая информация:

– VIN;

– индекс (модель, модификация, исполнение) двигателя (при рабочем объеме 125 см3 и более);

–  допустимая полная масса;

– допустимая масса, приходящаяся на каждую ось/оси тележек, начиная с передней оси, и др.

Пример таблички изготовителя приведен на рисунке 1.5.

Первая строка сверху содержит наименование изготовителя – ВАЗ.

Вторая строка содержит номер сертификата одобрения типа ТС.

Третья строка –VIN – XTA21723090060386.

Четвертая строка – модель двигателя – 21126.

Цифры в левой колонке сверху вниз обозначают:

–  полную допустимую массу автомобиля – 1480  кг;

– разрешенную максимальную массу автопоезда – 2280 кг. Цифры в правой колонке сверху вниз обозначают:

–  максимально допустимую нагрузку на переднюю ось – 780  кг;

–  максимально допустимую нагрузку на заднюю ось – 780  кг.

Рисунок 1.5 –  Информационная табличка изготовителя

Номер для запасных частей (левая часть таблички) соответствует порядковому номеру выхода автомобиля с конвейера. В нижней строке указаны вариант исполнения и комплектация.

За подделку или уничтожение идентификационного номера ТС (равно как и за подделку или уничтожение номера кузова, шасси) с целью эксплуатации или сбыта ТС, а также за сбыт ТС с заведомо поддельным идентификационным номером (номером кузова, шасси) в соответствии со ст. 326 УК РК установлена уголовная ответственность.

Контрольные вопросы

- Идентификация ТС при производстве.

- Структура VIN.

- Определение подлинности VIN.

- Информационная табличка изготовителя.

Лекция 3. Документы, регламентирующие государственный учет

Государственный учет ТС регламентируется двумя документами, утвержденными приказом МВД РК № 1001 от 24.11.2008 и измененными приказом МВД РК № 605 от 07.08.2013 (с изменениями от 15.10.2013): «Правила регистрации автотранспортных средств и прицепов к ним в СЦОН РК» и «Административный регламент МВД РК по предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним».

Правила устанавливают единый на всей территории РК порядок регистрации в СЦОН РК автомототранспортных средств с рабочим объемом ДВС более 50 куб. см или максимальной мощностью электродвигателя более 4 кВт, а также максимальной конструктивной скоростью более 50 км/ч и прицепов к ним, предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования и принадлежащих юридическим лицам, гражданам РК, иностранным юридическим лицам и гражданам, лицам без гражданства.

Установленный Правилами порядок регистрации распространяется также на ТС, зарегистрированные в других государствах и временно ввезенные на территорию РК на срок более 6 мес.

Дорожная полиция осуществляет комплекс мероприятий, связанных с обеспечением допуска ТС к участию в дорожном движении на территории РК и за ее пределами.

Регистрация ТС осуществляется в целях обеспечения их государственного учета, надзора за соответствием конструкции, технического состояния и оборудования ТС установленным требованиям безопасности, выявления преступлений и пресечения правонарушений, связанных с использованием ТС, исполнения законодательства РК.

Административный регламент определяет сроки и последовательность административных процедур должностных лиц подразделений Дорожной полиции на районном и областном уровнях, а также Центра специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД РК.

Контрольные вопросы

- Документы, регламентирующие государственный учет ТС.

- Регистрационные действия.

Лекция 4. Регистрация автомототранспортных средств

После выпуска ТС производителем через торговую сеть или от предыдущего владельца через оформление соответствующей сделки автомобиль попадает к своему новому хозяину. Для последующей эксплуатации автомобиля новый владелец обязан обратиться в СЦОН, чтобы произвести регистрационные действия, это необходимо сделать в течение 10 сут.

Регистрация осуществляется на основании «Правил регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в СЦОН РК».

Производятся следующие регистрационные действия:

–  регистрация (восстановление регистрации) ТС;

–  изменение регистрационных данных;

–  прекращение регистрации;

–  снятие ТС с учета.

Для регистрации ТС необходимо предоставить:

–  заявление;

– паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность гражданина, обратившегося за совершением регистрационных действий;

– документ, удостоверяющий полномочия гражданина представлять интересы собственника при совершении регистрационных действий;

–  документы на ТС и номерные агрегаты;

– договор купли-продажи или иной документ, удостоверяющий право собственности на ТС (а также на номерные агрегаты);

– страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности;

– государственные регистрационные знаки ТС или регистрационные знаки «ТРАНЗИТ» (если они выдавались), а также регистрационные документы и регистрационные номера государств регистрации ТС, ввезенных на территорию РК;

– свидетельство о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности в случаях изменения регистрационных данных в связи с изменением конструкции ТС;

–  ТС.

  - иным документам, удостоверяющим право собственности на ТС, могут относиться:

– документы, выдаваемые таможенными органами на ТС, ввезенные на территорию РК;

– документы, выдаваемые органами социальной защиты населения о выделении ТС инвалидам либо об изменении права собственности на такие ТС;

– решения судов, судебные приказы, постановления органов при-нудительного исполнения по исполнению судебных актов;

– договоры, свидетельства о праве на наследство и другие документы на право собственности, заключенные и (или) составленные в соответствии с законодательством или международными договорами РК.

При совершении регистрационных действий производится осмотр представленных ТС. В процессе осмотра контролируется:

–  безопасность конструкции регистрируемого ТС в соответствии с нормативными правовыми актами МВД РК, регламентирующими требования к безопасности конструкции ТС;

– соответствие ТС оперативных и специальных служб требованиям государственных стандартов РК, а также обоснованность и правильность установки на ТС специальных световых сигналов (проблесковых маячков);

– подлинность номеров агрегатов и регистрационных знаков (выявление скрытых, поддельных или измененных каким-либо иным способом) и их соответствие данным, указанным в документах, удостоверяющих право собственности на ТС, номерной агрегат, в регистрационных документах.

После регистрации ТС владелец получает технический паспорт ТС, свидетельство о соответствии ТС с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности (при наличии таких изменений) и регистрационные знаки, внешний вид которых зависит от владельца ТС средства и назначения ТС.

Результатом совершения регистрационных действий является ответственность зарегистрированного владельца за все последствия, связанные с эксплуатацией ТС, а также невозможность отчуждения без его желания.

Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства. В случае, когда завод-производитель спецтехники размещает у себя единичный заказ, появляется необходимость оформить сертификат «Одобрение типа транспортного средства» (ОТТС) на минимальную партию в 100 шт. или на срок ради одной единицы продукции.

Каждый импортер готового автомобиля вынужден подписывать соглашение с производителем о том, что он является единственным представителем компании-производителя на территории РК.

Эти условия затрудняют деятельность как малых, так и крупных предприятий.

23 сентября 2010 г. был утвержден новый документ: Свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) (рисунок 1.6) – документ, удостоверяющий соответствие единичного ТС, выпускаемого в обращение, требованиям Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного постановлением Правительства РК от 10.09.2009 № 720.

Рисунок 1.6 –  Свидетельство о безопасности конструкции

транспортного средства

СБКТС позволяет изготовить одно ТС или ввезти одну единицу продукции при отсутствии соглашения об эксклюзивном представителе на территории РФ. СБКТС имеет такую же функцию, как и ОТТС, но значительно проще и быстрее в оформлении. Фактически это свидетельство можно назвать ОТТС на малую партию в количестве 1 шт.

Под единичным подразумевается ТС:

– изготовленное в РК в условиях серийного производства, в конструкцию которого в индивидуальном порядке были внесены изменения до выпуска в обращение;

– изготовленное в РК в индивидуальном порядке из сборочного комплекта;

– являющееся результатом индивидуального технического творчества;

–  ввозимое в РК в индивидуальном порядке;

– выпускаемое в обращение из числа ранее поставленных по го-сударственному оборонному заказу.

Оценка соответствия единичного ТС на безопасность конструкции проводится по следующей схеме:

– подача заявки на проведение оценки соответствия ТС в аккредитованную испытательную лабораторию;

– рассмотрение этой лабораторией представленных заявителем документов и принятие решения по заявке;

–  идентификация единичного ТС;

– проверка выполнения требований, предусмотренных техническим регламентом, посредством проведения технической экспертизы конструкции этого ТС и при необходимости его испытаний;

– подготовка протокола технической экспертизы конструкции ТС, включающего, в том числе результаты проведенных испытаний;

–  оформление свидетельства о безопасности конструкции ТС и передача его заявителю.

Для оформления СБКТС заявитель предоставляет в аккредитованную испытательную лабораторию следующий пакет документов:

– заявку на проведение оценки соответствия по форме, установленной аккредитованной испытательной лабораторией;

–  документ, удостоверяющий личность заявителя;

–  документ,  подтверждающий право владения или пользования

и (или) распоряжения ТС;

– документ о присвоении идентификационного номера ТС (только для ТС, являющихся результатом индивидуального технического творчества);

– общее техническое описание ТС в объеме, достаточном для оформления СБКТС;

–  сертификат соответствия экологическому классу.

Контрольные вопросы

- Документы, необходимые для регистрации ТС.

- Паспорт ТС.

- Задачи осмотра ТС.

Лекция 5-6. Государственные регистрационные знаки

Государственный регистрационный знак (англ. licenseplate) – номерной знак на ТС. Применяется для учета ТС, контроля за поведением их водителей на дороге. Устанавливается на всех механических ТС (кроме трамваев и троллейбусов) и прицепах [11].

  - РК регистрационный знак состоит из двух частей:

–  цифровое обозначение региона регистрации;

–  буквенно-цифровое выделение ТС.

Самые первые регистрационные знаки были впервые применены в Париже в 1893 г. Первый автомобильный номер в Германии был выдан 14 апреля 1899 г. полицейским управлением г. Мюнхена двум автолюбителям – братьям Герберту и Герману Бейсбартам. Им был зачитан специальный указ о порядке движения по городу, в нем, в частности, говорилось, что «в городе запрещается превышать скорость 12 км/ч: ездить по Английскому парку и заповеднику, а также слишком приближаться к повозкам и лошадям...».

Использование номерных автомобильных знаков явилось обязательным в Париже с 1900 г., в Нью-Йорке с 1901 г., Лондоне с 1903 г. На номерных знаках традиционно было принято обозначать номер и наименование того города, области, откуда приехал автомобиль. В России первые номерные знаки на конных экипажах появились в 1812 г., и их начали устанавливать на первых автомобилях. Номерной знак означал порядковый номер постановки данного автомобиля на учет в конкретном городе.

Система регистрационных знаков для автотранспорта впервые была введена в России постановлением Совнаркома 10 июня 1920 г. Знак нужно было устанавливать «вертикально на левом крыле на особом кронштейне». В Москве в 1927 г. постановлением Моссовета были введены на автомобильном номере буквенные литеры. На номерных знаках государственных предприятий писалась буква «Г», на хозяйственных и кооперативных «К» и частных – « Ч».

  - 1959 г. в СССР были введены новые регистрационные знаки – таблички с черным фоном с 4-мя цифрами и 3-мя буквами белого цвета, передние – однострочные, задние – двух строчные. Первые две буквы серии был своеобразный код города, области, края, республики. Третья – очередная порядковая буква алфавита. Таким образом, каждый знак с одинаковой серией из 2-х первых букв мог включать 9999 порядковых номеров, умноженных на 27 букв (буквы Е, Й, Ь, Ъ и Ы были исключены). Использование 3-х букв и 4-х цифр было связано еще и с тем, что это было то «магическое» число 7, которое человек – инспектор может легко запомнить.

  - настоящее время регистрационный знак в РК представляет табличку, как правило, белого фона, описание государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств Управления Делами Президента Республики Казахстан.   Фон (поле) номерных знаков для Типа 1 с образцом государственного флага - белого цвета, символы (цифры, буквы) - черного цвета  которое указывает то-что автомобиль состоит на государственном регистрационном учете.

### Формы и образцы государственных регистрационных номерных знаков

### 1. Государственные регистрационные номерные знаки специальных
серий "KZ", "AV" и "ADM" для транспортных средств Управления
Делами Президента Республики Казахстан.

1.1 Тип 1 (рисунки 1.7-2.0) - передние и задние государственные регистрационные номерные знаки специальных серий "KZ", "AV" и "ADM" для транспортных средств Управления Делами Президента Республики Казахстан.

Рисунок 1.7

Рисунок 1.8

Рисунок 1.9

Рисунок 2.0

### 2. Описание государственных регистрационных номерных знаков
специальных серий "KZ", "AV" и "ADM" для транспортных средств
Управления Делами Президента Республики Казахстан.

2.1 Фон (поле) государственных регистрационных номерных знаков для Типа 1 специальных серий "KZ", "AV" и "ADM" с образцом государственного флага - белый; цифровые и буквенные символы, отличительный знак "KZ" - черного цвета.

### 3. Государственные регистрационные номерные знаки
транспортных средств физических и юридических лиц.

3.1 Тип 1 (рисунок 2.1) - передние и задние государственные регистрационные номерные знаки легковых автомобилей юридических лиц, передний государственный регистрационный номерной знак грузовых автомобилей и автобусов принадлежащих юридическим лицам.

Рисунок 2.1

3.2 Тип 1А (рисунок 2.2) - передние и задние государственные регистрационные номерные знаки легковых автомобилей физических лиц, передний государственный регистрационный номерной знак грузовых автомобилей и автобусов, принадлежащих физическим лицам.

Рисунок 2.2

3.3 Тип 2 (рисунок 7) - задний государственный регистрационный номерной знак грузовых автомобилей и автобусов принадлежащих юридическим лицам, а также для легковых автомобилей юридических лиц, место крепления которых не соответствует габаритам государственного регистрационного номерного знака Тип 1.

Рисунок 2.3

3.4 Тип 2А (рисунок 2.4) - задний государственный регистрационный номерной знак для грузовых автомобилей и автобусов принадлежащих физическим лицам, а также для легковых автомобилей физических лиц, место крепления которых не соответствует габаритам государственного регистрационного номерного знака Тип 1А.

Рисунок 2.4

3.5 Тип 3 (рисунок 2.5) - государственный регистрационный номерной знак для мототранспортных средств (мотоциклов, моторолеров).

Рисунок 2.5

3.6 Тип 5 (рисунок 2.6) - государственный регистрационный номерной знак для прицепов и полуприцепов к транспортным средствам.

Рисунок 2.6

3.7 Тип 7 (рисунок 2.7) - государственный регистрационный номерной знак для транспортных средств, временно допущенных к участию в дорожном движении.

Рисунок 2.7

3.8 Тип 1С (рисунок 2.8) - передние и задние государственные регистрационные номерные знаки для легковых автомобилей, и передние для грузовых автомобилей и автобусов специальных и оперативных служб органов внутренних дел Республики Казахстан.

Рисунок 2.8

3.9 Тип 2С (рисунок 2.9) - задний государственный регистрационный номерной знак для легковых и грузовых автомобилей специальных и оперативных служб органов внутренних дел Республики Казахстан, место крепления которых не соответствует габаритам государственного регистрационного номерного знака Тип 1 С.

Рисунок 2.9

3.10 Тип 3C (рисунок 3.0) - государственный регистрационный номерной знак для мототранспортных средств органов внутренних дел Республики Казахстан.

Рисунок 3.0

3.11 Тип 5C (рисунок 3.1) - государственный регистрационный номерной знак для прицепов и полуприцепов к транспортным средствам органов внутренних дел Республики Казахстан.

Рисунок 3.1

3.12 Тип 1К серии "SK" (рисунок 3.2) - государственный регистрационный номерной знак для транспортных средств Службы государственной охраны Республики Казахстан.

Рисунок 3.2

Примечание: Перечень цифровых кодов областей и городов Республики Казахстан, применяемых на государственных регистрационных номерных знаках указан в приложении к настоящим Формам и образцам.

### 4. Описание государственных регистрационных номерных знаков
транспортных средств физических и юридических лиц.

4.1 Фон (поля) государственных регистрационных номерных знаков для Типа 1 (1А), Типа 2 (2А), Типа 3 и Типа 5, с образцом государственного флага - белого цвета, цифровые и буквенные символы, отличительный знак "KZ" - черного цвета.
      4.2 Фон (поля) государственных регистрационных номерных знаков для Типов 1С, 2С, 3С с образцом государственного флага - синего цвета, цифровые и буквенные символы, отличительный знак "KZ" - белого цвета.
      4.3 Фон (поле) государственных регистрационных номерных знаков для Типа 1К серии "SK" с образцом государственного флага - белый; цифровые и буквенные символы, отличительный знак "KZ" - черного цвета.

### 5. Государственные регистрационные номерные знаки транспортных
средств дипломатического корпуса, иностранцев и лиц без
гражданства, а также филиалов и представительств иностранных
юридических лиц в Республике Казахстан, предприятий с
иностранным участием.

5.1 Тип 1Г (рисунок 3.3) - передний и задний государственный регистрационный номерной знак на автомобили, задействованные в протокольных мероприятиях по сопровождению делегаций иностранных государств.

Рисунок 3.3

5.2 Тип 1Г (рисунок 3.4) - передний и задний государственный регистрационный номерной знак серии "D" на служебные и личные автомобили дипломатического и консульского состава дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, приравненных к ним представительств международных организаций, аккредитованных в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.

Рисунок 3.4

5.3 Тип 2Г (рисунок 3.5) - задний государственный регистрационный номерной знак серии "D".

Рисунок 3.5

5.4 Тип 1Г (рисунок 3.6) - передний и задний государственный регистрационный номерной знак серии "Т" на служебные и личные автомобили административно-технического персонала дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, приравненных к ним представительств международных организаций, аккредитованных в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.

Рисунок 3.6

5.5 Тип 2Г (рисунок 3.7) - задний государственный регистрационный номерной знак cерии "Т".

Рисунок 3.7

5.6 Тип 3Г (рисунок 3.8) - государственные регистрационные номерные знаки серии "D" и "Т" для служебных и личных мототранспортных средств дипломатического и консульского состава, административно-технического персонала дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, приравненных к ним представительств международных организаций, аккредитованных в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.

Рисунок 3.8.

5.7 Тип 1Д (рисунок 3.9) - передний и задний государственный регистрационный номерной знак серии "НС" на служебные и личные автомобили Почетных консулов иностранных государств, аккредитованных в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.

Рисунок 3.9

5.8 Тип 2Д (рисунок 4.0) - задний государственный регистрационный номерной знак cерии "НС".

Рисунок 4.0

5.9 Тип 1Д (рисунок 4.1) - передний и задний государственный регистрационный номерной знак серии "М" на автомобили филиалов и представительств иностранных юридических лиц в Республике Казахстан.

Рисунок 4.1

5.10 Тип 2Д (рисунок 4.2) - задний государственный регистрационный номерной знак cерии "М".

Рисунок 4.2

5.11 Тип 1Д (рисунок 4.3) - передний и задний государственный регистрационный номерной знак серии "Н" на автомобили юридических лиц с иностранным участием, зарегистрированных на территории Республики Казахстан.

Рисунок 4.3

5.12 Тип 2Д (рисунок 4.4) - задний государственный регистрационный номерной знак cерии "Н".

Рисунок 4.4

5.13 Тип 1Д (рисунок 4.5) - передний и задний государственный регистрационный номерной знак серии "F" на автомобили иностранцев и лиц без гражданства.

Рисунок 4.5

5.14 Тип 2Д (рисунок 4.6) - задний государственный регистрационный номерной знак cерии "F".

Рисунок 4.6

5.15 Тип 3Д (рисунок 4.7) - государственные регистрационные номерные знаки серии "Н" и "F" для мототранспортных средств юридических лиц с иностранным участием, зарегистрированных в Республике Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства.

Рисунок 4.7

5.16 Тип 3Д (рисунок 4.8) - государственный регистрационный номерной знак серии "М" для служебных мототранспортных средств филиалов и представительств иностранных юридических лиц, зарегистрированных в Республике Казахстан.

Рисунок 4.8

5.17 Тип 3Д (рисунок 4.9) - государственный регистрационный номерной знак серии "НС" для личных мототранспортных средств почетных консулов иностранных государств, аккредитованных в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.

Рисунок 4.9

5.18 Тип 5Г (рисунок 5.0) - государственные регистрационные номерные знаки серии "D" и "T" для прицепов и полуприцепов на служебные и личные транспортные средства дипломатического и консульского состава, административно-технического персонала дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, приравненных к ним представительств международных организаций, аккредитованных в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.

Рисунок 5.0

5.19 Тип 5Д (рисунок 5.1) - государственные регистрационные номерные знаки серии "Н" и "F" для прицепов и полуприцепов к транспортным средствам юридических лиц с иностранным участием, зарегистрированных в Республике Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства.

Рисунок 5.1

5.20 Тип 5Д (рисунок 5.2) - государственный регистрационный номерной знак серии "М" для прицепов и полуприцепов к транспортным средствам филиалов и представительств иностранных юридических лиц, зарегистрированных в Республики Казахстан.

Рисунок 5.2.

5.21  Тип 5Д (рисунок 5.3) - государственный регистрационный номерной знак серии "НС" для прицепов и полуприцепов транспортных средств на служебные и личные автомобили почетных консулов иностранных государств, аккредитованных в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.

Рисунок 5.3

- Описание государственных регистрационных номерных
знаков транспортных средств дипломатического корпуса,
иностранцев и лиц без гражданства, а также филиалов и
представительств иностранных юридических лиц в Республике
Казахстан, предприятий с иностранным участием.

6.1 Фон (поля) государственных регистрационных номерных знаков типов 1Г и 2Г серии "D", 1Г и 2Г серии "Т", 1Г серии "PROTOCOL", 3 Г серии "D" и "Т", 5Г серии "D" и "Т" - красный; отличительный знак "KZ", цифровые и буквенные символы - белого цвета, окантовка черного цвета, цифровые и буквенные символы на наклейке - черного цвета.
      6.2 Фон (поля) государственных регистрационных номерных знаков типов 1Д и 2Д серий "НС", "Н", "М" и "F", 3Д серий "Н", "F", "M" и "НС", 5Д серий "Н" и "F", "М" и "НС" - желтый; отличительный знак "KZ", цифровые и буквенные символы, разделительная полоса, линии рамки и окантовка - черного цвета.

Требования к установке государственных регистрационных знаков на ТС определены стандартом.

  - На каждом ТС должны быть предусмотрены места установки следующих регистрационных знаков:

– одного переднего и одного заднего – на легковых, грузовых, грузопассажирских автомобилях и автобусах;

–  одного заднего –  на прочих ТС.

  - Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность

Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции ТС,  загрязнение при эксплуатации ТС и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов ТС, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит ТС.

  - Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии ТС. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии ТС по направлению движения ТС.

  - Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.

4.1. Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии ТС или слева от нее по направлению движения.

4.2. Регистрационный знак должен устанавливаться перпендикулярно продольной плоскости симметрии ТС с отклонением не более 3°.

4.3. Регистрационный знак на ТС должен располагаться перпендикулярно опорной плоскости ТС с отклонением не более 5°.

Примечание – Если конструкция ТС не позволяет установить регистрационные знаки перпендикулярно опорной плоскости ТС, то для регистрационных знаков, высота верхнего края которых не более 1200 мм, допускается этот угол увеличить до 30°, если поверхность, на которой установлен знак, обращена вверх, и до 15°, если поверхность обращена вниз.

4.4. Высота нижнего края заднего регистрационного знака от опорной плоскости ТС должна быть не менее 300 мм, высота верхнего края знака – не более 1200 мм.

Примечания

- В случае если конструкция ТС не позволяет обеспечить высоту расположения верхнего края регистрационного знака на высоте не более 1200 мм, допускается увеличение размера до 2000 мм.

- Измерение высоты размещения регистрационного знака от опорной плоскости ТС должно проводиться на ТС снаряженной массы.

- 5. Регистрационный знак должен быть видимым в пространстве, ограниченном следующими четырьмя плоскостями: двумя вертикальными и двумя горизонтальными, касающимися краев знака в пределах углов видимости, указанных на рисунке 1.11.

- 6. Относительное расположение регистрационного знака и фонаря (фонарей) освещения регистрационного знака на ТС должно соответствовать ГОСТ Р 41.4.

- 7. Регистрационный знак должен устанавливаться таким образом, чтобы в темное время суток обеспечивалось его прочтение с расстояния не менее 20 м при освещении штатным фонарем (фонарями) освещения знака ТС.

Примечание – Требование не распространяется на надписи «KZ» и «ТРАНЗИТ», а также на изображение флага РК.

Рисунок 5.4 –  Зона видимости регистрационного знака

- Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.

Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись «KZ», изображение Государственного флага РК, буквы или цифры.

Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.

Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на ТС или в иных целях.

В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий ТС крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований 2–4.

- Регистрационные знаки «Транзит»  должны устанавливаться:

– на легковых автомобилях и автобусах – один на переднем и один на заднем ветровых стеклах внутри салона (кабины) справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения ТС;

– на грузовых автомобилях и тракторах – один знак на переднем ветровом стекле внутри кабины справа от продольной плоскости симметрии по направлению движения ТС.

Регистрационные знаки, выданные на мотоциклы и прицепы, должны находиться у водителей.

7. Регистрационные знаки должны устанавливаться на легковых, грузовых автомобилях, автобусах (один спереди и один сзади) и прицепах (один сзади) на штатные места установки регистрационных знаков этих транспортных средств.

Должно быть обеспечено надежное крепление регистрационных знаков типа 15 в течение всего срока их действия с использованием, при необходимости, рамок или других переходных конструктивных элементов.

Контрольные вопросы

- Свидетельство о безопасности конструкции ТС.

- Единичное ТС.

- Алгоритм проверки единичного ТС на безопасность конструкции.

- Государственный регистрационный знак. Группы, типы.

- Требования к установке государственных регистрационных знаков на ТС.

Лекция 7-8. Цветографические схемы автомобилей различных служб

Цветографические схемы различных служб определяются государственными и отраслевыми стандартами.

  - 1993 г. начал действовать ГОСТ Р 50574-93 «Автомобили, автобусы и мотоциклы специальных и оперативных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые

- звуковые сигналы».

С 2002 г. действует обновленный стандарт [12], распространяющийся на автомобили, автобусы и мотоциклы, принадлежащие оперативным службам:

а) скорой медицинской помощи;

б) пожарной охраны;

в) полиции;

г) военной автомобильной инспекции (ВАИ);

д) аварийно-спасательных;

е) органов комитета национальной безопасности;

ж) следственных органов Следственного комитета РК;

и) органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

На рисунках 5.5-6.3  представлены цветографические схемы ТС различных оперативных служб.

Рисунок 5.5 –  Скорая медицинская помощь (красная полоса на белом или лимонном фоне)

Рисунок 5.6 –  Пожарная охрана (белая полоса на красном фоне)

Рисунок 5.7 –  Полиция и ДП (синяя полоса на белом фоне)

Рисунок 5.8 –  Военная автомобильная инспекция (синяя полоса на белом защитном фоне)

Рисунок 5.9 –  Аварийно-спасательные службы

(двухцветная оранжевая с синим полоса на белом фоне)

Рисунок 6.0 –  Следственный комитет

(красная полоса на черном или синем фоне)

Рисунок 6.1 –  КНБ (пресечение террористических актов)

Рисунок 6.2 –  КНБ (разминирование)

(синяя полоса на сером, желтом или зеленом фоне)

Рисунок 6.3 –  КНБ (пограничная служба РК) (двухцветная зеленая

  - синим полоса на черном, зеленом или светло-сером фоне)

- 1 июля 2006 г. введен стандарт (рисунки 6.4-6.5).

Рисунок 6.4 –  Специализированные ТС

для перевозки денежной выручки (зеленая полоса на бежевом фоне)

Рисунок 6.5 –  Специальная связь (белая полоса на синем фоне)

Стандарт [14] распространяется на дорожные машины жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) РК для механизации содержания и ремонта автомобильных дорог следующих типов (рисунок 6.6):

– дорожные машины на базе автомобиля-фургона, микроавтобуса, автомобиля-пикапа (для диагностики, контроля качества и текущего ремонта автомобильных дорог);

– дорожные машины комбинированные на базе автомобильных шасси (для всесезонного содержания автомобильных дорог);

– дорожные машины-автогрейдеры (для землеройных работ и очистки дорог).

Рисунок 6.6 –  Комбинированная дорожная машина, летний вариант

(бордово-фиолетовая с серебристым полоса на чисто-оранжевом фоне)

Контрольные вопросы

- Цветографические схемы автомобилей различных служб (оперативные, прочие).

- Категории и подкатегории водительского удостоверения.

Лекция 9. Водительское удостоверение

- удостоверениях образца 17 апреля 2014 года. Интегральная микросхема водительского удостоверения содержит следующие сведения:
      1) о водительском удостоверении:
      серия и номер;
      дата выдачи;
      наименование органа выдавшего водительское удостоверение;
      2) о водителе:
      фамилия, имя, отчество;
      дата и место рождения;
      место жительства;
      индивидуальный идентификационный номер (ИИН);
      тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность;
      фотография;
      3) о допуске к управлению транспортным средством:
      разрешенные категории;
      срок окончания действия водительского удостоверения;
      особые отметки.

С 17 апреля 2014 годат закон разделил существующий автотранспорт на большее число подкатегорий, чем было ранее (рисунок 1.26).

Рисунок 6.7 –   Образец водительского удостоверения

образца 2014 г.

Категории и подкатегории ТС:

– M –  мопеды и легкие квадрициклы;

–  А –  мотоциклы;

– A1 –   мотоциклы с рабочим объемом двигателя до 125 куб. см

- максимальной мощностью до 11 кВт;

– В – автомобили (за исключением ТС категории «А»), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 кг и число мест для сидения которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми;

– автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг;

– автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава ТС не превышает 3500 кг;

Примечание – К категории «В» относятся практически все легковые автомобили, в том числе внедорожники. Также к категории «В» относятся и легкие грузовики, например «Газели»;

– B1 –  трициклы и квадрициклы;

– С – автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг;

– автомобили категории «С», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг;

– С1 – автомобили, за исключением автомобилей категории «D», разрешенная максимальная масса которых превышает 3500 кг, но не превышает 7500 кг;

– автомобили подкатегории «С1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг;

Примечание – К категории «С» относятся все грузовые автомобили, а к «С1» только грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых до 7500 кг;

– D –   автомобили,  предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми мест для сидения, помимо сиденья водителя;

– автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг;

– D1 – автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более восьми, но не более шестнадцати мест для сидения, помимо сиденья водителя;

– автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 кг;

Примечание – К категории «D» относятся все автобусы, а к категории «D1» только маломестные автобусы (8–16 пассажирских мест), например микроавтобус «Газель».

Категории и подкатегории составов ТС, (т. е. автомобилей с прицепами):

– ВЕ – автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг и превышает массу автомобиля без нагрузки;

– автомобили категории «В», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава ТС превышает

3500 кг;

– СЕ – автомобили категории «С», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг;

– С1Е – автомобили подкатегории «С1», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава ТС не превышает

12000 кг;

– DE – автомобили категории «D», сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг; сочлененные автобусы;

– D1 Е – автомобили подкатегории «D1», сцепленные с прицепом, который не предназначен для перевозки пассажиров, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава ТС не превышает 12000 кг.

Необходимый возраст и стаж для получения водительского удостоверения.

Категория «M» и подкатегория «А1» – выдаются с 16 лет. Категории «А», «В», «С» и подкатегории «В1», «С1» – с 18 лет. Категории «D», «Tm», «Tb» и подкатегории «D1» – с 21 года. Категории «ВЕ», «СЕ», «DЕ» – выдаются тем, у кого не менее 1 года имеются права с соответствующим категориями «В», «С», «D». Подкатегории «С1Е», «D1Е» – выдаются тем, у кого не менее 1 года имеются права с соответствующими категориями «С», «D» либо подкатегориями «С1», «D1».

Экзамен в СЦОН на получение прав на категории «В» и «С» можно сдавать с 17 лет, но получить права на руки можно только по достижении 18-ти.

Категория «D» и подкатегория «D1» для лиц, проходящих военную службу, могут быть открыты с 19 лет.

Имея права с открытой более «старшей» категорией «А», можно управлять транспортом подкатегории «А1», аналогично и с остальными («В», «С», «D»).

- ноября 2013 г. в новых правах у соответствующей категории может быть проставлена отметка «АТ», разрешающая водителю управлять легковым автомобилем только с автоматической трансмиссией, то есть с автоматической коробкой перемены передач.

Контрольные вопросы

- Категории и подкатегории водительского удостоверения.

- Обоснование необходимости государственного учета ТС.

Лекция 10. Делегирование прав собственника транспортного средства

Владелец автомобиля может не только сам распоряжаться автомобилем и выполнять с ним различные операции, но и делегировать свои права, в соответствии с Гражданским кодексом РК, любому другому гражданину. Передача прав осуществляется на основании доверенности.

Доверенности на права в отношении ТС можно разделить на две группы:

–  генеральная доверенность;

–  ограниченная доверенность.

Генеральная и ограниченная доверенности требуют обязательного нотариального заверения и предусматривают разрешение выполнения различного набора действий с ТС (представлять собственника в СЦОН, следить за техническим состоянием, управлять ТС и т. д.). Генеральная доверенность, кроме всего прочего, допускает и отчуждение (смену собственника) автомобиля. Полномочия, полученные по генеральной и ограниченной доверенностям, могут быть передоверены третьим лицам, но с обязательным уведомлением владельца, для того чтобы доверенность была признана действительной, она должна со-держать в себе следующие сведения:

– полные данные о ТС (марка и модель, идентификационный номер, государственный регистрационный знак, год выпуска, номер кузова (шасси), данные о паспорте ТС и свидетельства о регистрации;

–  паспортные данные владельца и место регистрации;

–  фамилия, имя и отчество лица, которому делегируются права;

–  перечень передаваемых прав;

–  дата оформления доверенности.

Доверенность владельцем может выдаваться на любой срок от 1 дня до 3 лет, если в доверенности срок действия не указан, то она сохраняет силу в течение года со дня оформления. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, не может превышать срок действия доверенности, на основании которой она выдается.

Действие доверенности прекращается по следующим причинам:

–  истечение срока доверенности;

–  отмена доверенности лицом, выдавшим ее;

–  отказ лица, которому выдана доверенность;

– смерть гражданина, выдавшего доверенность, признание его не-дееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим;

– смерть гражданина, которому выдана доверенность, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим;

– прекращение юридического лица, от имени которого выдана доверенность или которому выдана доверенность.

Если владелец, выдавший доверенность, отменяет ее действие, то он обязан известить об этом того, кому доверенность была выдана.

Контрольные вопросы

- Регистрационные действия.

- Документы, необходимые для регистрации ТС.

- Паспорт ТС.

- Задачи осмотра ТС.

- Результат совершения регистрационных действий.

Лекция 11-12. Обязательное страхование гражданской ответственности

В целях защиты прав потерпевших в ДТП 25 апреля 2002 г. Правительством Республики Казахстан был принят закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», существенно измененный в 2014 г. В соответствии с этим законом потерпевший имеет право на возмещение вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу в установленных пределах, при использовании ТС иными лицами. Закон устанавливает всеобщность и обязательность страхования гражданской ответственности владельцами ТС.

Ущерб в результате ДТП может быть возмещен в следующих пределах:

–при причинении вреда жизни или здоровью каждого потерпевшего;

–при причинении вреда имуществу каждого потерпевшего.

Количество страховых случаев в период действия договора о страховании не ограничено.

Договор обязательного страхования заключается на 1 год и ежегодно продлевается. При приобретении ТС (покупка, наследование, принятие в дар и т. д.) его владелец вправе заключить договор обязательного страхования на срок следования к месту регистрации ТС (до 20 сут). При регистрации ТС его владелец должен предъявить сотруднику регистрирующего органа страховой полис обязательного страхования, подтверждающий заключение договора обязательного страхования сроком на 1 год. В период действия договора может быть установлен срок использования ТС – 6–9 мес. После государственной регистрации ТС и получения государственного регистрационного знака страхователь обязан сообщить номер государственного регистрационного знака в течение трех рабочих дней страховщику, который на основании полученных данных вносит соответствующую запись в бланк страхового полиса обязательного страхования.

Владельцы ТС, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории РК, заключают договор обязательного страхования на весь срок временного использования таких ТС, но не менее чем на 15 календарных дней.

Для заключения договора обязательного страхования страхователь представляет страховщику следующие документы:

– заявление о заключении договора обязательного страхования по установленной форме;

– паспорт или иное удостоверение личности (если страхователем является физическое лицо);

– свидетельство о регистрации юридического лица (если страхователем является юридическое лицо, зарегистрированное в РК);

– паспорт ТС или свидетельство о регистрации указанного в заявлении о заключении договора обязательного страхования ТС;

- – водительское удостоверение (или его копия) лица, допущенного к управлению ТС, а также документы, подтверждающие право водителя на управление ТС (в случае если договор обязательного страхования заключается с условием, что к управлению ТС допущены только определенные лица).

Страховые премии по договорам обязательного страхования рассчитываются как произведение базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов.

Базовые ставки страховых тарифов устанавливаются в зависимости от технических характеристик, конструктивных особенностей и назначения ТС, существенно влияющих на вероятность причинения вреда при их использовании и на потенциальный размер причиненного вреда.

Коэффициенты страховых тарифов корректируют страховую премию в зависимости от условий эксплуатации ТС.

Формула определения зависит от типа ТС и собственника.

Для ТС категории «В», собственник – физическое лицо или предприниматель без образования юридического лица:

- = ТБ · КТ · КБМ · КВС · КО · КМ · КС · КН, где ТБ – базовый тариф;

КТ – коэффициент, учитывающий территорию преимущественного использования;

КБМ – коэффициент, учитывающий наличие или отсутствие страховых выплат;

КО – коэффициент, учитывающий количество лиц, допущенных к управлению (для юридических лиц 1,5);

КМ – коэффициент, учитывающий мощность двигателя легкового автомобиля;

КН – коэффициент, учитывающий наличие нарушений при страховании;

КВС – коэффициент, учитывающий возраст и стаж водителей, допущенных к управлению;

КС – коэффициент, учитывающий период использования ТС. Коэффициент, учитывающий территорию преимущественного использования, позволяет учесть вероятность возникновения страхового случая в соответствии с интенсивностью движения на данной территории.

Коэффициент, учитывающий наличие или отсутствие страховых выплат по предыдущим договорам обязательного страхования, регулирует тариф в зависимости от количества страховых выплат по закончившемуся не более года назад договору страхования (таблица 1.10).

Таблица 1.10 – Коэффициент, учитывающий наличие или отсутствие страховых выплат в период действия предыдущих договоров (КБМ)

| Класс на начало страхования | Коэф- фициент |  | Класс по окончании срока страхования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 страхо- вых выплат | 1 страховая выплата | 2 страховых выплаты | 3 страховых выплаты |  | 4 страховых выплаты |
| М | 2,45 | 0 | М | М | М |  | М |
| 0 | 2,3 | 1 | М | М | М |  | М |
| 1 | 1,55 | 2 | М | М | М |  | М |
| 2 | 1,4 | 3 | 1 | М | М |  | М |
| 3 | 1 | 4 | 1 | М | М |  | М |
| 4 | 0,95 | 5 | 2 | 1 | М |  | М |
| 5 | 0,90 | 6 | 3 | 1 | М |  | М |
| 6 | 0,85 | 7 | 4 | 2 | М |  | М |
| 7 | 0,80 | 8 | 4 | 2 | М |  | М |
| 8 | 0,75 | 9 | 5 | 2 | М |  | М |
| 9 | 0,70 | 0 | 5 | 2 | 1 |  | М |
| 0 | 0,65 | 11 | 6 | 3 | 1 |  | М |
| 11 | 0,60 | 12 | 6 | 3 | 1 |  | М |
| 12 | 0,55 | 13 | 6 | 3 | 1 |  | М |
| 13 | 0,5 | 13 | 7 | 3 | 1 |  | М |

При первичном заключении договора страхования присваивается 3-й класс. При заключении договора с допуском к управлению нескольких лиц коэффициент определяется для каждого водителя, а применяется в расчетах максимальный из них. Если договор заключается без ограничения лиц, допущенных к управлению, то применяется коэффициент, определенный для владельца.

Коэффициент КО,  учитывающий количество лиц,  допущенных

- управлению, регулирует тариф в соответствии с наличием или отсутствием информации о водителях ТС. Если предоставлена информация обо всех лицах, допущенных к управлению (независимо от их количества), то этот коэффициент будет равен 1, а если управлять ТС смогут водители без ограничения их числа, то – 1,7.

Коэффициент, учитывающий возраст и стаж водителей, допущенных к управлению ТС, позволяет компенсировать риск наступления страхового случая от недостатка опыта управления (таблица 1.11).

Таблица 1.11 – Коэффициент, учитывающий возраст и стаж водителей, допущенных к управлению (КВС)

| Возраст и стаж водителя, указанные в страховом полисе |  |  | Коэффициент |
| --- | --- | --- | --- |
| Возраст до 22 | лет включительно, стаж до 3 лет включительно |  | 1,1 |
| Возраст | до 22лет включительно, стаж свыше 3 лет |  | 1,3 |
| Возраст старше 22 |  | лет, стаж до 3 лет включительно | 1,5 |
| Возраст старше 22 |  | лет, стаж свыше 3 лет | 1 |

При допуске к управлению ТС нескольких водителей при расчетах применяется максимальный для них коэффициент, а если ограничений по допуску к управлению нет, то коэффициент будет равен 1.

Коэффициент, учитывающий мощность двигателя ТС, применяется только для автомобилей категории «В» (таблица 1.12).

Таблица 1.12 – Коэффициент, учитывающий мощность двигателя транспортного средства категории «В» (КМ)

|  | Мощность двигателя (л. с.) | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| До 50 включительно |  | 0,6 |
| Свыше 50 до 70 включительно |  | 0,9 |
| Свыше 70 до 100 включительно |  | 1 |
| Свыше 100 до 120 включительно |  | 1,2 |
| Свыше 120 до 150 включительно |  | 1,4 |
| Свыше 150 |  | 1,6 |

При заключении договора страхования владелец может указать период использования ТС, но не менее 6 месяцев в год (таблица 1.13), а также заключить договор на меньший срок, если ТС зарегистрировано в другом государстве.

Таблица 1.13 – Коэффициент, учитывающий период использования транспортного средства (КС)

| Период использования ТС | Коэффициент |
| --- | --- |
| 6 месяцев | 0,7 |
| 7 месяцев | 0,8 |
| 8 месяцев | 0,9 |
| 9 месяцев | 0,95 |
| 10 месяцев и более | 1 |

Коэффициент КН, равный 1,5, применяется при наличии следующих нарушений:

– сообщение страховщику заведомо ложных сведений о запрошенных им обстоятельствах, влияющих на страховую премию по договору обязательного страхования, что повлекло за собой ее уплату

- меньшей сумме по сравнению с той суммой, которая была бы уплачена при сообщении владельцами ТС достоверных сведений;

– умышленное содействие наступлению страхового случая или увеличение связанных с ним убытков либо заведомое искажение обстоятельств наступления страхового случая в целях увеличения страховой выплаты;

– причинение вреда при обстоятельствах, явившихся основанием предъявления регрессного требования.

Максимальный размер страховой премии не может превышать трехкратный размер базового тарифа, скорректированного в зависимости от территории преимущественного использования ТС, а при применении коэффициента, учитывающего нарушения (КН), его пятикратный размер.

Документом, удостоверяющим осуществление обязательного страхования, является страховой полис обязательного страхования. Бланк страхового полиса имеет единую форму (рисунок 6.8) на всей территории РК и является документом строгой отчетности. Страховой полис выдается лицу, ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования, с указанием эксплуатируемого ТС и (или) прицепа.

Одновременно со страховым полисом страхователю бесплатно выдаются перечень представителей страховщика в субъектах РК, текст Правил страхования гражданской ответственности, два бланка по форме, утверждаемой МВД РК по согласованию с Минфином РК (рисунок 6.9).

Общие рекомендации по заполнению бланка извещения о ДТП. Извещение необходимо заполнять при любом ДТП, если причинен вред:

–  ТС и (или) имуществу других лиц;

– жизни или здоровью других лиц, включая пассажиров ТС. Особенно важно полностью и правильно заполнить Извещение,

если участники ДТП воспользоваться правом на урегулирование страхового случая в упрощенном порядке, оформив ДТП без участия уполномоченных на то сотрудников полиции.

Чтобы исключить последующие споры участников ДТП относительно обстоятельств причинения вреда, характера и перечня видимых повреждений ТС, необходимо заполнить лицевую часть Извещения вместе с другим водителем-участником ДТП на месте происшествия. В дальнейшем бланки извещений о ДТП выдаются страховщиком бесплатно по требованию лица, ответственность которого застрахована по договору обязательного страхования.

Страховой полис обязательного страхования выдается страхователю непосредственно при уплате им страховой премии наличными деньгами, а в случае ее уплаты по безналичному расчету – не позднее рабочего дня, следующего за днем перечисления на расчетный счет страховщика страховой премии.

Рисунок 6.8 –  Бланк страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности

Рисунок 6.9 –  Бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии

При утрате страхового полиса обязательного страхования страхователь имеет право на получение дубликата бесплатно.

Ограниченным использованием ТС признается управление им только указанными страхователем водителями и (или) сезонное использование ТС (в течение трех или более месяцев в календарном году). Число водителей, допущенных к управлению владельцем, не ограничивается никакими документами.

Об указанных обстоятельствах владелец ТС вправе в письменной форме заявить страховщику при заключении договора обязательного страхования. При осуществлении обязательного страхования с учетом ограниченного использования ТС в страховом полисе указываются водители, допущенные к управлению ТС, в том числе на основании соответствующей доверенности, и (или) предусмотренный договором обязательного страхования период его использования.

Контрольные вопросы

- Обязательное страхование гражданской ответственности.

- Возмещение ущерба в результате ДТП.

- Документы, необходимые для заключения договора обязательного страхования.

- Страховые премии по договорам обязательного страхования.

- Извещение о ДТП.

2 КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

АВТОМОТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Структура раздела представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 7.0 –  Структура второго раздела

Лекция 13. Требования к техническому состоянию при производстве

При проектировании и производстве ТС в конструкцию должны быть заложены возможности обеспечения требований по безопасности движения и воздействия на окружающую среду. Проверка соответствия этим требованиям осуществляется при сертификационных испытаниях ТС. Сегодня в РК действует система, в соответствии с которой производитель подтверждает соответствие действующим стандартам в форме обязательной сертификации автотранспортных средств и комплектующих.

Постановлением Госстандарта РК № 19 от 01.04.1998 «О совершенствовании сертификации механических транспортных средств и прицепов» были введены в действие новые Правила по проведению сертификации. В них формализовано признание Директив ЕС в части требований к ТС при сертификации.

  - общем случае процедура сертификации начинается с подачи заявки производителем (официальным дилером) в испытательную лабораторию. В заявке указывается: срок подачи образцов для проведения испытаний, сроки контрольных проверок условий производства и перечень нормативных документов (Директивы ЕС), по которым должна быть произведена проверка (таблица 2.1).

Таблица 2.1 – Перечень действующих Директив ЕС и область их применения

| Директива ЕС | Область применения требований |
| --- | --- |
| 70/156 10/157, 81/334, 84/424 71/320, 75/524, 85/647, 88/194 | Базовые требования к автотранспортному средству |
|  | Уровень шума для всех категорий (в зависимости от массы и мощности двигателя) |
| 71/320, 75/524, 85/647, 88/194 | Тормозные свойства |
| 70/311, 74/297 | Рулевое управление |
| 77/756-762, 77/538-540 | Приборы освещения и сигнализации. Светоотражатели |
| 72/306, 88/17, 89/458, 91/441, | Токсичность отработавших газов |
| 91/542, 92/53 |  |
| 70/221 | Задние защитные устройства |
| 86/360, 92/53 | Системы подвесок |
| 89/297 | Боковая защита |
| 92/23 | Шины. Маркировка. Нагрузка. Правила установки |
| 78/549, 92/226 | Кожухи колес. Установка защитных брызговиков |

  - случае положительного заключения орган по сертификации регистрирует и выдает заявителю Сертификат соответствия по каждому нормативному документу. На основании Сертификатов соответствия по всему перечню требований производитель может получить сертификат «Одобрение типа транспортного средства». Только после этого ТС может попасть в торговую сеть и ставиться на учет в органах Дорожной полиции.

На всем сроке производства ТС сертификационные органы осуществляют периодический контроль производства, а также надзор за качеством серийной продукции. Причем источниками информации о качестве серийной продукции могут быть заключения любых государственных и общественных организаций, средства массовой информации, жалобы владельцев и т. п.

Если возникает подозрение о несоответствии серийной продукции, производитель в письменной форме предупреждается о возможной отмене сертификата. Ответ о принятых мерах должен быть предоставлен в течение 10 дней.

Контрольные вопросы

- Требования к техническому состоянию ТС при производстве.

- Директивы ЕС.

- Сертификат «Одобрение типа транспортного средства».

Лекция 14. Требования к техническому состоянию при эксплуатации

При работе ТС вследствие различных причин (изнашивание деталей, воздействие нагрузок на элементы, воздействие внешней среды, человеческий фактор и др.) происходит изменение конструктивных параметров, ведущее к ухудшению технического состояния отдельных деталей и автомобиля в целом. Ухудшение технического состояния сказывается, в т. ч. и на склонности автомобиля стать участником ДТП, и на увеличении загрязнения окружающей среды.

  - сожалению, подтвердить это утверждение статистическими данными по ДТП, распространяемыми ДП, невозможно. Причинами являются, с одной стороны, сложность выявления влияния технического состояния ТС на конкретное ДТП, а с другой стороны, несовершенство методики расследования ДТП, основной целью которой является выявление виновного лица. Поэтому в официальной статистике причиной ДТП признается техническое состояние ТС всего в 2–3 % случаев, тогда как результаты научных исследований показывают цифру от 10 до 20 %. Аналогичный разрыв в статистических данных на-блюдается и в других странах. Единственным неоспоримым фактором существенного влияния технического состояния на безопасность движения является тяжесть последствий ДТП, которая в среднем за последние 5 лет в РК составляет: для всех ДТП – 12 погибших на 100 пострадавших, а для ДТП по причине технического состояния – более 20 погибших на 100 пострадавших.

Неисправность всего нескольких систем автомобиля может стать основной причиной ДТП (см. рисунок 2.2): тормозное управление, рулевое управление, шины и колеса, приборы освещения и сигнализации; поэтому организация контроля их состояния может позволить значительно снизить уровень аварийности на дорогах при незначительной трудоемкости диагностических работ.

В РК требования к техническому состоянию для ТС, находящихся в эксплуатации, установлены пятью стандартами.

Эти нормативные документы устанавливают требования по категориям автомобилей в соответствии с классификацией по стандарту. В соответствии с ним все автотранспортные средства подразделяются на несколько категорий (таблица 2.2) в зависимости от назначения и допустимой максимальной массы.

Далее рассмотрены основные требования к техническому состоянию систем и агрегатов автомобиля, влияющих на безопасность дорожного движения.

Рисунок 7.1 –  Распределение ДТП в зависимости от технической

неисправности автомобилей:

1 –  тормозные системы; 2 –  приборы освещения и сигнализации;

3 –  шины и колеса; 4 –  рулевое управление; 5 –  сцепное устройство;

6 –  остальные

Таблица 2.2 – Классификация транспортных средств (не указаны категории L, G)

| Категория | Допустимая макси- | Характеристика ТС |
| --- | --- | --- |
|  | мальная масса |  |
| М1 | Без ограничений | Для перевозки пассажиров, (мест для сидения не более 8, без водителя) |
| М2 | До 5 т | Для перевозки пассажиров, (мест для |
| М3 | Более 5 т | сидения более 8, без водителя) |
| N1 | До 3,5 т |  |
| N2 | Более 3,5 до 12 т | Для перевозки грузов |
| N3 | Более 12 т |  |
| О1 | До 0,75 т |  |
| О2 | Более 0,75 до 3,5 т | Буксируемые прицепы |
| О3 | Более 3,5 до 10 т | и полуприцепы |
| О4 | Более 10 т |  |

Контрольные вопросы

- Основные причины ДТП, связанных с техническим состоянием.

Лекция 15-16. Требования к тормозному управлению

Тормозное управление любого современного автомобиля должно состоять минимум из трех тормозных систем: рабочей, стояночной и запасной. Техническое состояние тормозных систем может проверяться на роликовых тормозных стендах силового типа или в дорожных условиях. Оба эти метода имеют как преимущества, так и недостатки.

Проверка в дорожных условиях происходит при максимальной приближенности к реальным условиям эксплуатации, но в то же время не позволяет оценить работоспособность отдельных осей или тормозных механизмов, также проверка в дорожных условиях ограничивается погодными факторами, т. к. требует чистой и сухой поверхности дорожного покрытия.

Проверка на стендах обеспечивает более локальное обнаружение неисправности, но осуществляется в условиях, далеких от реальных (скорость не более 5–6 км/ч), и требует наличия дорогостоящего оборудования. Кроме того, сцепление шин с поверхностью барабанов ниже, чем при дорожных испытаниях – коэффициент сцепления не более 0,7 против 0,8 с сухим асфальтовым покрытием.

Для получения достоверных результатов о состоянии тормозных систем при любом методе проверки необходимо обеспечить следующие условия:

–  шины должны быть сухими и чистыми;

– давление в шинах и остаточная глубина протектора должны соответствовать требованиям нормативных документов;

– тормозные механизмы должны быть «холодными» (температура на поверхности трения не более 100 ° С);

– двигатель должен работать, но быть отсоединенным от трансмиссии;

– приводы дополнительных ведущих мостов отключены, а трансмиссионные дифференциалы разблокированы.

Все имеющиеся на автомобиле тормозные системы проверяются на эффективность действия, а рабочая тормозная система дополнительно проверяется на обеспечение устойчивости при торможении, также для всех тормозных систем проверяется усилие на органе управления, при котором достигается необходимая эффективность. До начала проверки необходимо оценить общее состояние тормозного управления: отсутствие подтеканий тормозной жидкости, нарушения герметичности трубопроводов и соединений; отсутствие перегибов, перетираний или коррозии; отсутствие механических повреждений или трещин на деталях; работоспособность средств сигнализации и контроля тормозных систем и др.

Для автомобилей с пневматическим приводом тормозов при проверке герметичности допускается падение давления в приводе при неработающем двигателе не более чем на 0,05 МПа за 30 мин при выключенном положении органа управления и за 15 мин после полного приведения в действие органа управления.

Коэффициент сцепления зависит и от состояния шин (например, влажность), и от состояния барабанов (например, износ фрикционного покрытия), поэтому даже технически исправный автомобиль не всегда может показать результаты, удовлетворяющие нормативам.

Таблица 2.3 – Нормативы удельной тормозной силы рабочей тормозной системы

| Наименование транспортного средства |  | Категория АТС* | Удельная тормозная сила γт, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| Пассажирские и грузопасса- |  | М1 | 0,53 |
| жирские автомобили |  | М2, М3 | 0,46 |
| Грузовые автомобили |  | N1, N2, N3 | 0,46 |
| Прицепы с двумя и более осями |  | О1, О2, О3, О4 | 0,45 |
| Прицепы с центральной осью и полуприцепы |  | О1, О2, О3, О4 | 0,41 |
| * Автотранспортное средство |  |  |  |  |

Относительная разность тормозных сил колес оси рассчитывается для каждой оси ТС, в том числе и прицепа, а ее значение при технически исправной тормозной системе не должно превышать для дисковых тормозных механизмов – 20 %, а для барабанных тормозных механизмов – 25 %.

Основным моментом, на который необходимо обратить внимание, является то, что удельная тормозная сила рассчитывается только целом по автомобилю или прицепу, а относительная разность тормозных сил – по каждой оси ТС.

При проверке методом дорожных испытаний автомобиль разгоняется до скорости 40 км/ч или максимально возможной, после чего, имитируя режим экстренного торможения, приводят в действие рабочую тормозную систему однократным нажатием на орган управления, добиваясь полной остановки ТС. В процессе торможения не допускается управляющих воздействий на рулевое управление. Оценку эффективности рабочей тормозной системы осуществляют по показаниям диагностического оборудования (рисунок 2.5), состоящего из измерительного блока и датчика усилия на педали, общий вес которого не должен превышать 25 кгc. Диагностические приборы должны измерять тормозной путь автомобиля или значения установившегося замедления и времени срабатывания тормозной системы.

Тормозной путь – расстояние, пройденное ТС от момента времени, в который тормозная система получила сигнал о необходимости осуществить торможение, до момента остановки ТС.

Рисунок 7.2 –  Прибор Эффект-02 для проверки тормозных систем методом дорожных испытаний

Установившееся замедление jуст – среднее значение замедления за время от момента окончания периода нарастания замедления до конца торможения (рисунок 2.6).

Рисунок 7.3 –  Схема тормозной диаграммы:

с –  время запаздывания тормозной системы; н –  время нарастания замедления; уст –  время торможения с установившимся замедлением; ср –  время срабатывания тормозной системы; jуст –  установившееся замедление ТС; Н и K –  начало и конец торможения соответственно

Время срабатывания тормозной системы ср – интервал времени от начала торможения до момента времени, в который замедление ТС принимает установившееся значение.

Основной особенностью проверки стояночной тормозной системы на стенде, в первую очередь для автомобилей с двумя мостами, является необходимость установки противооткатных упоров под колеса. Эта необходимость вызвана тем, что при создании сопротивления вращению барабанов появляется момент, стремящийся «выкинуть» автомобиль со стенда, и под действием этого момента уменьшается коэффициент сцепления между колесами автомобиля и барабанами стенда, что приводит к более ранней блокировке колес и снижению замеренной тормозной силы (до 10 %). При проверке рабочей тормозной системы это условие менее актуально, т. к. автомобиль удерживается на барабанах стенда тормозными силами, возникающими на всех колесах.

Проверка стояночной тормозной системы методом дорожных испытаний отличается от аналогичной проверки рабочей тормозной системы. Оценка работоспособности стояночной тормозной системы проводится по удержанию неподвижного автомобиля на уклоне дороги (рисунок 2.7). Величина уклона определяется по следующей формуле:

A

- = B 100 %,

где:   А, В определяются по рисунку 2.7.

А

В

Рисунок 7.4 –  Определение уклона дороги:

- –  величина подъема; В –  длина горизонтального участка

Для автомобилей с допустимой максимальной массой стояночная тормозная система считается работоспособной, если обеспечивается неподвижное состояние на опорной поверхности с уклоном (16 ± 1) %, а для автомобилей в снаряженном состоянии уклон должен составлять: для ТС категорий М – не менее (23 ± 1) %, для ТС категорий N – не менее (31 ± 1) %. Такая разница норматива для автомобилей в снаряженном состоянии обусловлена тем, что доля груза в допустимой максимальной массе ТС у автомобилей, предназначенных для перевозки пассажиров, значительно меньше, чем у автомобилей, предназначенных для перевозки грузов.

Необходимая эффективность стояночной тормозной системы должна достигаться при определенном значении усилия на органе управления: для автомобилей категории М1 не более 392 Н (при нож-ном органе управления – 490 Н), а для автомобилей всех других категорий 589 Н (при ножном органе управления 688 Н).

На каждом автомобиле в обязательном порядке должна иметься запасная тормозная система, которая обеспечивает остановку автомобиля при выходе из строя рабочей системы. Проверяется такая система только в том случае, если она имеет независимый от других тормозных систем орган управления, но большинство производителей автомобилей заявляют в качестве запасной системы резервирование управления посредством разделения привода рабочей тормозной системы на кон-туры. В этом случае дополнительная проверка запасной системы не проводится. А при наличии собственного органа управления эффективность запасной тормозной системы проверяется по более мягким нормативам, которые составляют примерно 50 % от эффективности рабочей системы.

Контрольные вопросы

- Требования к тормозному управлению.

- Проверка рабочей тормозной системы.

- Проверка стояночной тормозной системы.

Лекция 17. Требования к рулевому управлению

- настоящее время не существует объективных критериев оценки состояния рулевого управления. В большинстве европейских стран работоспособность элементов рулевого управления определяется только органолептическими методами. И только в РК применяется такой измеряемый параметр, как суммарный люфт в рулевом управлении.

Суммарным люфтом в рулевом управлении называется угол поворота рулевого колеса от положения, соответствующего началу поворота управляемых колес в одну сторону, до положения, соответствующего началу их поворота в противоположную сторону от положения, примерно соответствующем прямолинейному движению АТС.

Нормативное значение суммарного люфта зависит от назначения ТС, он не должен превышать следующих значений:

–  легковые автомобили – 10 ;

–  автобусы – 20 ;

–  грузовые автомобили – 25 .

Измерение суммарного люфта в рулевом управлении производится специальными устройствами (рисунок 2.8), которые состоят из двух частей: датчика, определяющего момент начала поворота управляемого колеса, и прибора, фиксирующего угол поворота рулевого колеса. На автомобилях, оснащенных усилителем рулевого управления, проверка должна производиться при работающем двигателе.

Следует отметить, что соответствие суммарного люфта нормативным значениям не позволяет сделать однозначный вывод об исправности рулевого управления, т. к. большое влияние на его значение оказывают дополнительные факторы. Например, для легковых автомобилей большое значение имеет тип рулевого механизма, поскольку при реечном рулевом механизме можно говорить в большинстве случаев его неисправности при величине суммарного люфта в 7–8°. Кроме того, появление непредусмотренных конструкцией рулевого привода зазоров между деталями совсем необязательно увеличит суммарный люфт до значений, превышающих нормативные.

Рисунок 7.5 –  Прибор для определения суммарного люфта

в рулевом управлении

Для выявления зазоров в рулевом приводе можно использовать помощника, поворачивающего рулевое колесо на 40–60° в разные стороны, или специальные стенды люфт-детекторы (рисунок 2.9), состоящие из площадок, которые могут обеспечивать продольное и поперечное перемещение установленных на них управляемых колес. Управление этими площадками осуществляется пультом дистанционного управления. Люфт-детекторы могут монтироваться в пол у осмотровой канавы, а могут устанавливаться на подъемник.

Для автомобилей, оснащенных гидроусилителем рулевого управления, дополнительно проверяется уровень рабочей жидкости, а также натяжение ремня привода насоса усилителя с использованием специального прибора для одновременного измерения усилия и перемещения.

Рисунок 7.6 –  Схема люфт-детектора:

1 –  пульт управления с фонарем; 2 –  блок электрооборудования:

3 –  гидростанция

Контрольные вопросы

- Требования к рулевому управлению.

- Суммарный люфт в рулевом управлении (величина, измерение).

Лекция 18. Требования к внешним световым приборам

Внешние световые приборы на автомобилях должны обеспечивать водителю необходимые условия для управления в темное время суток и при неудовлетворительных погодных условиях, оповещать водителей других автомобилей о предпринимаемых действиях и обозначать движущееся или неподвижное ТС на дороге. Поэтому основным требованием является расположение необходимого количества внешних световых приборов определенного типа и цвета в соответствии с требованиями к конструкции автомобиля.

Особо среди внешних световых приборов стоят фары, к которым предъявляются требования, обеспечивающие основные условия безопасности движения. Фары могут работать в двух режимах: ближнего и дальнего света.

В	режиме ближнего света фары обозначают ТС в условиях недостаточной видимости, поэтому главное требование к фарам в этом случае – исключить ослепление водителей встречных ТС. Это требование обеспечивается двумя факторами:

–  форма светового пучка (рисунок 2.10);

–  направление светового потока.

Направление светового потока фар рассчитано исходя из обеспечения комфортности как водителям встречных автомобилей, так и водителю

Рисунок 7.7 –  Форма светового пятна:

- – фары ближнего света с обычной или галогенной лампой накаливания; б – фары ближнего света с газоразрядным источником света; в – противотуманной фары

Норматив угла наклона светового потока устанавливается производителем автомобиля или выбирается в соответствии с высотой расположения фар на автомобиле (таблица 2.5).

Таблица 2.5 –  Угол наклона светового пучка фар (ближний свет)

| Расстояние от центра | Угол наклона светового пучка в вертикальной плоскости |  |
| --- | --- | --- |
|  | угловые минуты | % |
| До 600 | 34 | 1,00 |
| От 600 до 700 | 45 | 1,30 |
| От 700 до 800 | 52 | 1,50 |
| От 800 до 900 | 60 | 1,76 |
| От 900 до 1000 | 69 | 2,00 |
| От 1000 до 1200 | 75 | 2,20 |
| От 1200 до 1500 | 100 | 2,90 |

Проверка направления светового потока может проводиться как с использованием соответствующих приборов (рисунок 7.8), так и с использованием трафарета, нанесенного на вертикальную поверхность.

Рисунок 7.8 –  Проверка направления светового потока фар прибором

При проверке с использованием прибора необходимо выполнить два условия:

– установить экран прибора в положение, соответствующее углу наклона фар тестируемого автомобиля;

– установить прибор таким образом, чтобы его продольная ось проходила через центр фары и была параллельна продольной оси автомобиля.

Оценка направления светового потока на большинстве приборов осуществляется органолептическим методом, т. е. контролер субъективно определяет совпадение светотеневой границы и центра светового потока фары с эталоном на экране прибора. На некоторых приборах возможна белее точная оценка, для чего в экран вмонтировано два фотоэлемента, позволяющих измерить силу света в направлении 52' вниз и в направлении оптической оси. Сила света в направлении 52' вниз не должна быть меньше 1600–2200 кд, а в направлении оптической оси не должна превышать 800–950 кд для различных типов фар.

При отсутствии прибора можно на любую вертикальную поверхость, например стену, нанести линии, соответствующие продольным и поперечным осям фар автомобиля. Зная нормативный угол наклона светового потока и расстояние от стены до фар, можно рассчитать рас-стояние, на которое должна опуститься светотеневая граница. Остается только сравнить рассчитанное расстояние и фактическое, измеренное на вертикальной поверхности (при совпадении центра светового пятна с оптической осью фары).

Фары, работающие в режиме дальнего света, должны обеспечить достаточное время для реакции и маневрирования при обнаружении препятствий на высоких скоростях движения, поэтому до недавнего времени единственным ограничением для них служила минимальная сила света на каждой стороне автомобиля – не менее 10 000 кд.

В	последнее время появились новые, очень мощные источники света. При использовании таких источников без ограничений создавались очень серьезные проблемы водителям встречных автомобилей. Для исключения подобных ситуаций было введено ограничение на суммарную величину силы света всех головных фар автомобиля – не более 225 000 кд.

Противотуманные фары (так же как и основные),  работающие в	режиме ближнего света, должны соответствовать требованиям по направлению светового потока. Угол наклона тоже зависит от высоты установки и составляет 2 % при установке на высоте до 750 мм и 4 % при установке выше 750 мм.

Для остальных внешних световых приборов предъявляется только требование работоспособности. Для указателей поворотов и аварийной сигнализации дополнительно установлена частота следования про-

блесков: (l,5 ± 0,5) Гц.

Контрольные вопросы

- Требования к внешним световым приборам.

- Проверка направления светового потока.

Лекция 19. Требования к прочим элементам конструкции

Требования к прочим элементам конструкции по объему сопоставимы с требованиями к перечисленным системам, хотя на их долю приходится менее трети ДТП, связанных с техническим состоянием автомобиля (рисунок 2.3). К тому же большая часть этих требований носит качественный характер, а не количественный, что значительно затрудняет диагностирование. А многие количественные показатели очень сложны для применения. Например, остаточная глубина рисунка протектора шины имеет конкретное значение (для грузовых автомобилей – 1,0 мм, для легковых автомобилей – 1,6 мм, для автобусов – 2,0 мм), но чтобы признать шину технически несоответствующей требованиям, необходимо найти участок беговой дорожки с меньшей глубиной протектора, размеры которого по ширине не менее половины ширины беговой дорожки, а по длине не менее 1/6 длины окружности.

А	ведь это требования для равномерного износа. При неравномерном износе необходимо набрать суммарную площадь с глубиной протектора меньше норматива такой же площади. Практически затруднительно произвести такой замер, учитывая, что автомобиль стоит на колесах, а не вывешен. Но, несмотря на эти недостатки, нельзя просто опустить эти требования и методы их проверки, т. к. каждое из них может привести к трагическим последствиям.

Необходимо акцентировать внимание на использовании восстановленных шин. В настоящее время доля восстановленных шин в РК составляет ничтожную величину, но влияние экономического кризиса и	развитие технологий восстановления могут существенно увеличить число пользователей таких шин. И здесь нужно отметить, что вообще не допускается использование восстановленных шин только на передних осях магистральных тягачей с бескапотной компоновкой категорий N2 и N3 и междугородних и туристических автобусов категории М3. На других категориях автомобилей восстановленные шины могут быть установлены на любую ось (в зависимости от класса восстановления). Также, говоря о требованиях к шинам, необходимо отметить запрет на установку на одну ось шин разных размеров, конструкции, моделей, с разными рисунками протектора,  новых и восстановленных или с углубленным протектором, а при установке шин с шипами необходимо устанавливать их на все колеса без исключения.

В	заключение нужно выделить запрет на отсутствие элементов крепления колес, а также нарушение форм и размеров крепежных отверстий.

Понятные количественные показатели имеют требования к обеспечению обзорности. Светопропускание ветрового стекла должно быть не менее 75 %, а других стекол, входящих в поле обзора, не менее 70 %. Также к объективной оценке можно отнести и требование об отсутствии трещин на ветровом стекле в зоне очистки стеклоочистителя половины стекла, расположенной со стороны водителя.

Кроме этого, достаточно подробно и с количественными показателями приведены требования к сцепным и тягово-сцепным устройствам, которые должны контролироваться с использованием штангенциркуля или шаблона.

А практически все остальные требования носят качественный характер с достаточно сомнительной процедурой проверки. Для иллюстрации можно привести два наиболее ярких примера. Для этого стоит процитировать пункты требований и методов проверки.

«Пункт 4.7.6. Спидометры и одометры должны быть работоспособны. Тахографы должны быть работоспособны, метрологически поверены в установленном порядке и опломбированы.

Пункт 5.7.3. Требования п. 4.7.6 проверяют визуально по правильности направления изменения и субъективно оцениваемому правдоподобию показаний спидометра в разных диапазонах скорости движения АТС в дорожных условиях или на роликовом стенде для проверки спидометров, или на стенде для проверки тягово-мощностных качеств АТС. Работоспособность тахографов проверяют органолептически».

Рисунок 7.9 –  Проверка светопропускания стекол

- второй пример. «Пункт 4.7.16. Поручни в автобусах, запасное колесо, аккумуляторные батареи, сиденья, а также огнетушители и медицинская аптечка на АТС, оборудованных приспособлениями для их крепления, должны быть надежно закреплены в местах, предусмотренных конструкцией АТС.

Пункт 5.7.7. Требования п. 4.7.16 проверяют путем приложения ненормируемых усилий к частям АТС».

Качество и результаты проверки этих требований очень сильно зависят от эксперта.

Такая ситуация говорит о том, что по этим требованиям необходимо провести серьезную научно-исследовательскую работу и установить объективные критерии или, может быть, исключить проверку каких-то элементов и систем.

Контрольные вопросы

- Требования к прочим элементам конструкции (шины, обзорность).

- Требования к комплектации ТС.

Лекция 20. Требования к комплектации транспортного средства

Каждое ТС должно быть укомплектовано аптечкой, огнетушителем, знаком аварийной остановки, а некоторые виды ТС – противооткатными упорами (рисунок 2.13).

  - первую очередь, этим средством является медицинская аптечка, которой должен быть укомплектован каждый автомобиль, а междугородние и туристические автобусы категории М3 – не менее чем тремя.

- 1 июля 2010 г. вступили в силу новые требования к автомобильным аптечкам. Из аптечек исчезли все лекарственные препараты.

Состав автомобильной аптечки первой помощи.

  - Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран.

1.1. Жгут кровоостанавливающий – 1  шт.

1.2. Бинт марлевый медицинский нестерильный 55 – 2  шт.

1.3. Бинт марлевый медицинский нестерильный 510 – 2  шт.

1.4. Бинт марлевый медицинский нестерильный 714 – 1  шт.

1.5. Бинт марлевый медицинский стерильный 57 – 2  шт.

1.6. Бинт марлевый медицинский стерильный 510 – 2  шт.

1.7. Бинт марлевый медицинский стерильный 714 – 1  шт.

1.8. Пакет перевязочный стерильный – 1  шт.

1.9. Салфетки марлевые медицинские стерильные – 1  упаковка.

1.10. Лейкопластырь бактерицидный 410 см – 2  шт.

1.11. Лейкопластырь бактерицидный 1,97,2 см – 10  шт.

1.12. Лейкопластырь рулонный 1250 см – 1  шт.

- Средства для сердечно-легочной реанимации.

2.1. Устройство для проведения искусственного дыхания – 1  шт.

3. Прочие средства.

3.1. Ножницы – 1  шт.

3.2. Перчатки медицинские – 1  пара.

3.3. Рекомендации по применению аптечки – 1  шт.

3.4. Футляр – 1  шт.

Рисунок 8.0 –  Аптечка, огнетушители, знак аварийной остановки,

противооткатный упор

Во вторую очередь, это огнетушитель. Во всех автомобилях должно быть по одному огнетушителю, а в автобусе или грузовом автомобиле, переоборудованном для перевозки людей – два. Огнетушитель не должен быть с истекшим сроком годности.

Кроме этого, каждый автомобиль должен быть укомплектован знаком аварийной остановки, а автомобили категорий М3, N2, и N3 – не менее чем двумя противооткатными упорами.

Контрольные вопросы

1.	Требования к прочим элементам конструкции (шины, обзорность).

2.	Требования к комплектации ТС.

2.1 Требования к экологической безопасности автомобилей

Лекция 21. Воздействие автомобилей на окружающую среду и человека

В	соответствии с Федеральным законом [8] деятельность всех физических и юридических лиц должна основываться на следующих принципах:

– соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;

–  обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Автомобильный транспорт оказывает разностороннее негативное воздействие на окружающую среду. В результате эксплуатации автомобилей происходит:

–  потребление природных ресурсов;

–  загрязнение атмосферного воздуха;

–  образование производственных отходов;

–  акустическое загрязнение;

–  загрязнение водного бассейна и др.

Но большая часть вредного воздействия проявляется при эксплуатации даже технически исправного автомобиля, и только загрязнение атмосферного воздуха и шум в значительной мере зависят от технического состояния. Поэтому при техническом осмотре контролируется состав отработавших газов (ОГ) автомобилей и внешний шум.

Выбросы ОГ, как было отмечено (см. таблица 1.2), составляют значительные объемы. Кроме того, большая часть выбросов происходит в непосредственной зоне жизни людей и на очень низкой высоте, что ухудшает перемешивание и удаление за счет ветра.

При эксплуатации автомобилей в атмосферу вместе с ОГ выбрасывается 280 различных веществ и соединений, многие из которых токсичны.

В	число токсичных выбросов входят оксид углерода, диоксид азота, углеводороды, сажа, альдегиды, диоксид серы.

Влияние токсичных компонентов ОГ на организм человека изучено достаточно хорошо. Для каждого из них установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) и показатели агрессивности, показывающие воздействие на окружающую среду и человека в сравнении  с	СО (таблица 2.6).

Таблица 2.6 –  Агрессивность токсичных ОГ

| Наименование компонента | Относительная агрессивность |
| --- | --- |
| Оксид углерода | 1 |
| Углеводороды | 1,2–3,2 |
| Оксиды азота | 41 |
| Диоксид серы | 17 |
| Сажа | 42 |

Выбросы вредных веществ от автомобилей также поражают листья растений, повышают кислотность почв и т. д.

Значительный ущерб наносят автомобили коммунальному хозяйству: повышенная концентрация окислителей в воздухе приводит к преждевременному разрушению металлических конструкций, железобетона, архитектурных памятников и пр.

Учитывая, что наличие и концентрация в составе ОГ диоксида серы зависит только от наличия их в топливе, содержание этих соединений в эксплуатации не нормируется и не проверяется. Также не нормируется и не проверяется в эксплуатации содержание в ОГ оксидов азота, т. к. они образуются только при работе двигателя под нагрузкой, но их содержание проверяется при сертификационных испытаниях новых моделей автомобилей (требования Евро) (рисунок 2.14).

Существенным негативным видом воздействия автомобилей на окружающую среду, особенно в городах, является транспортный шум. Потоки автомобилей, движущиеся по магистралям и улицам, являются основным источником шума. Превышение уровня шума над санитарными нормами в районах жилой застройки, которые составляют 55 дБ, достигает 30 дБ, что вызывает более чем у половины населения городов различные болезненные реакции и нервные расстройства, снижает продолжительность жизни почти на 10 лет.

Контрольные вопросы

- Воздействие автомобилей на окружающую среду и человека.

- Влияние токсичных компонентов отработавших газов на организм человека.

- Транспортный шум.

Лекция 22. Требования к составу отработавших газов газобаллонных автомобилей

- настоящее время в РК и в других странах мира достаточно широко применяются два вида газообразных моторных топлив:

–  компримированный (сжатый) природный газ (КПГ);

–  сжиженный нефтяной газ (СНГ).

Основными компонентами газообразных топлив являются углеводородные газы. Компримированный природный газ до 95 % состоит из метана СН4, а сжиженный нефтяной газ, в зависимости от марки: летний – (90 ± 10) % пропана С3Н8 и остальное – бутан С4Н10, зимний – (50 ± 10) % пропана, а остальное бутан.

Рисунок 8.1 –  Требования по содержанию оксидов азота в отработавших газах автомобилей

Состав ОГ газобаллонных автомобилей (ГБА) контролируется на двух режимах [17]: при минимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя nmin и повышенной nпов (0,8nном). Конкретные значения частот вращения для каждой модели автомобиля должен устанавливать производитель, если таких данных нет, то принимается

nmin = (800 ± 50) мин–1 , nпов = (3000 ± 100) мин–1 . В составе ОГ проверяется содержание двух соединений: оксид углерода (%) и углеводороды (млн–1 ).

Для выбора требований к проверяемому автомобилю необходимо знать три характеристики:

–  вид используемого газообразного топлива (КПГ или СНГ);

–  дату выпуска автомобиля (до или после 1 июля 2000 г.);

–  рабочий объем двигателя (меньше или больше 3 дм3).

Для примера в таблице 2.7 приведены нормы для автомобилей, работающих на СНГ и КПГ, выпущенных после 1 июля 2000 г., с рабочим объемом до 3 дм3.

Перед проверкой состава ОГ необходимо проверить исправность выпускной системы, прогреть двигатель (температура охлаждающей жидкости или масла более 60 ° С) и, при наличии, полностью открыть воздушную заслонку карбюратора или смесителя.

Таблица 2.7 – Предельно допустимое содержание вредных соединений для ГБА, выпущенных после 01.07.2000 г., с рабочим объемом до 3 дм3

| Частота вращения коленчатого вала двигателя | Оксид углерода, % |  | Углеводороды, млн– 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СНГ | КПГ | CНГ | КПГ |
| nmin | 3,0 | 2,0 | 1000 | 700 |
| nпов | 2,0 | 1,5 | 600 | 400 |

Технология проверки состава ОГ включает в себя три этапа:

- увеличивают частоту вращения коленчатого вала двигателя до nпов и удерживают ее не менее 15 с;

- устанавливают nmin и не ранее чем через 30 с измеряют содержание СО и СхНу;

- устанавливают nпов и не ранее чем через 30 с измеряют содержание СО и СН.

Проверка состава ОГ производится газоанализатором (рисунок 2.15).

Рисунок 8.2 –  Газоанализатор

- комплект большинства современных газоанализаторов дополнительно входят датчик температуры масла, который устанавливается вместо маслоизмерительного щупа, и датчик частоты вращения, устанавливаемый на высоковольтный провод системы зажигания. Принцип действия практически всех современных приборов – просвечивание ОГ инфракрасным излучением. Этот принцип получил широкое применение, т. к. молекулы СО, СО2, и С6Н14 поглощают различный спектр инфракрасного излучения (рисунок 2.16). Принципиальная схема такого газоанализатора показана на рисунке 2.17. В газоанализаторе исследуемый газ, пройдя через фильтры 2– 4 и насос 5, поступает в измерительную кювету 6 и далее удаляется в атмосферу. Сравнительные кю-веты 10 и 14 заполнены азотом и герметично закрыты. Излучения от двух накаленных спиралей инфракрасного излучения 7 фиксируются параболическими зеркалами и через обтюраторы 9 направляются соответственно в сравнительную и рабочую кюветы.

- сравнительной кювете поглощение инфракрасного излучения не происходит, в рабочих кюветах продуваемые ОГ поглощают из общего спектра лучи соответствующей длины волны. Инфракрасные анализаторы чувствительны к изменению параметров среды. Поэтому ОГ пропускают через фильтры 2– 4, удаляют конденсат, стабилизируют его температуру с помочью холодильника и нагнетают насосом с постоянной скоростью.

Рисунок 2.16 –  Спектр инфракрасного излучения, поглощаемый различными соединениями:  3,3–3,6  мкм –  СхНу; 4,1–4,5  мкм –  СО2; 4,5–4,9  мкм –  СО

При работе газоанализатора необходимо:

– прогреть перед началом работы для выведения на оптимальный режим источник инфракрасного излучения (прогрев у большинства со-временных приборов составляет 10–15 мин);

– соблюдать температурные ограничения рабочего режима (у многих газоанализаторов температурный диапазон ограничивается только положительными значениями окружающего воздуха);

– периодически проводить профилактические работы (следить за состоянием фильтрующих элементов и своевременно их заменять);

– обеспечить свободный доступ к штуцеру на задней панели, че-рез который периодически производится забор окружающего воздуха для установки нуля.

Если в результате проверки хотя бы один показатель оказывается выше предельно допустимого значения, автомобиль признается техни-чески неисправным.

Необходимо также проверить наличие непросроченного свиде-тельства о проведении периодического испытания газобаллонного оборудования, установленного на ТС.

Рисунок 8.3 –  Принципиальная схема газоанализатора:

1 –  зонд; 2– 4 –  фильтры; 5 – насос; 6 –  измерительная кювета СО;

7 –  инфракрасный излучатель; 8 –  синхронный двигатель:

9 –  обтюратор; 10 –  сравнительная кювета СО; 11 –  инфракрасный лучеприемник СО; 12 –  мембранный конденсатор; 13, 16 –  усилители; 14 –  сравнительная кювета СН; 15 –  инфракрасный лучеприемник СН; 17, 19 –  индикаторы; 18 –  измерительная кювета СН

Контрольные вопросы

- Требования к составу отработавших газов ГБА.

- Технология проверки состава отработавших газов ГБА.

Лекция 23. Требования к составу отработавших газов автомобилей с бензиновыми двигателями

Автомобили, работающие на бензине, составляют наибольшую долю в парке РК. Поэтому ограничение вредных выбросов от этих автомобилей может принести наиболее существенный эффект. Требования к составу ОГ установлены. Стандарт распространяется на находящиеся в эксплуатации автотранспортные средства с бензиновыми двигателями категорий М, N.

Стандарт устанавливает нормативные значения содержания

- ОГ автомобилей оксида углерода и углеводородов, нормативное значение коэффициента избытка воздуха и методы контроля при оценке технического состояния систем автомобиля и двигателя. Этот стандарт распространяется на ТС, имеющие полную массу не менее 400 кг и максимальную скорость не менее 50 км/ч.

Содержание оксида углерода и углеводородов в ОГ определяют так же, как и у ГБА, при работе двигателя в режиме холостого хода на минимальной (nmin) и повышенной (nпов) частотах вращения коленчатого вала двигателя, установленных предприятием-изготовителем автомобиля. При отсутствии данных, установленных предприятием-изготовителем автомобиля, принимаются следующие значения. Значение nmin не должно превышать:

– 1100  мин–1  для автомобилей категорий М1 и N1;

– 900  мин–1  для автомобилей остальных категорий.

Значение nпов устанавливают в пределах:

– 2500–3500 мин–1 для автомобилей категорий М1 и N1 не оборудованных системами нейтрализации ОГ;

– 2000–3500 мин–1 для автомобилей категорий М1 и N1 оборудованных системами нейтрализации ОГ;

– 2000–2800 мин–1 для автомобилей остальных категорий независимо от комплектации системы выпуска ОГ.

Перед проверкой состава ОГ необходимо убедиться:

–  в комплектности систем выпуска и нейтрализации ОГ;

–  герметичности систем выпуска и вентиляции картера;

– исправности двигателя и его систем по диагностическому индикатору.

Кроме этого, необходимо прогреть двигатель до рабочей температуры (температура охлаждающей жидкости или масла более 60 ° С) и, при наличии, полностью открыть воздушную заслонку карбюратора.

Для выбора требований к конкретному автомобилю необходимо обладать информацией о трех параметрах:

–  дата выпуска автомобиля;

–  комплектность системы выпуска ОГ;

–  категория ТС в соответствии с [21].

- составе ОГ кроме содержания СО и СхНу для отдельных категорий автомобилей нормируется расчетный показатель  – коэффициент избытка воздуха, который определяется газоанализатором.

Для анализа структуры требований к составу ОГ достаточно рассмотреть требования к одной категории ТС (таблица 2.8).

Установление требований для автомобилей, не оснащенных системами нейтрализации ОГ, является абсолютно оправданным, т. к. в составе ОГ нормируется содержание соединений, возникающих в результате неполного сгорания топлива. Установленные предельные нормы содержания вредных соединений являются оптимальными точки зрения минимизации воздействия на окружающую среду и сохранения уровня эксплуатационных свойств автомобиля.

Таблица 2.8 –  Требования к составу ОГ автомобилей категории М1

| Комплектность системы выпуска | Режим | СО, % | СхНу, | Показатель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | проверки |  | млн–1 |  |
| Любая; дата выпуска до 1.10.86 | nmin | 4,5 | – |  |
|  | nпов | – | – |  |
| Нет системы нейтрализации ОГ | nmin | 3,5 | 1200 |  |
|  | nпов | 2,0 | 600 |  |
| двухкомпонентная система нейтрализации ОГ | nmin | 1,0 | 400 |  |
|  | nпов | 0,6 | 200 |  |
| трехкомпонентная система нейтрализации ОГ | nmin | 0,5 | 100 |  |
|  | nпов | 0,3 | 100 | 1  0,03 |

Для снижения вредных выбросов автомобилей, работающих на бензине, недостаточно только совершенствовать рабочие процессы в двигателе, необходимо химически преобразовывать ОГ. Для этих целей автомобили оборудуются системами, основным элементом которых является каталитический нейтрализатор (рисунок 2.18).

Каталитические нейтрализаторы различаются по типу носителя, на который наносится каталитический слой. Это может быть керамический блок в виде сот или металлическая лента. На долю катализаторов приходится до 60 % себестоимости нейтрализатора. В трехкомпонентном нейтрализаторе платина и палладий вызывают окисление СО и СхНу, а родий – NO x.

Проверка состава ОГ также производится газоанализатором. Однако, если для проверки ГБА и бензиновых автомобилей, не оснащенных трехкомпонентной системой нейтрализации ОГ, достаточно прибора, определяющего содержание СО и СхНу в составе ОГ, то для автомобилей, оснащенных трехкомпонентной системой нейтрализации ОГ, необходимы приборы, определяющие также содержание СО2 и О2, по которым рассчитывается коэффициент .

При проведении измерений на автомобилях, работающих на бен-зине, установлены ограничения на атмосферные условия:

–  температура окружающего воздуха –  от –10  до +35 °C;

–  атмосферное давление от 92,0 до 105,3 кПа.

Рисунок 8.4 –  Схема каталитического нейтрализатора:

1 –  впускной коллектор; 2 –  двигатель; 3 –  блок управления двигателем; 4 –  топливная форсунка; 5 –  основной лямбда-зонд; 6 –  дополнительный лямбда-зонд; 7 –  каталитический нейтрализатор

Ограничения максимальной температуры и минимального давления вызваны снижением плотности воздуха и, как следствие, худшим сгоранием топлива. Ограничение минимальной температуры и максимального давления вызваны ухудшением испарения топлива и процессов смесеобразования.

Технология проверки состава ОГ автомобилей, работающих на бензине, зависит от наличия или отсутствия систем нейтрализации ОГ. При наличии раздельных выпускных систем у автомобиля измерение следует проводить в каждой из них. За результат измерений принимают максимальные значения содержания оксида углерода и углеводородов.

Для автомобилей, не имеющих систем нейтрализации, технология проверки аналогична технологии проверки ГБА:

- увеличивают частоту вращения коленчатого вала двигателя до nпов и удерживают ее не менее 15 с;

- устанавливают nmin и не ранее чем через 30 с измеряют содержание СО и СхНу;

- устанавливают nпов и не ранее чем через 30 с измеряют содержание СО и СхНу.

Для автомобилей, оснащенных системами нейтрализации, технология проверки состава ОГ должна обеспечивать выход на рабочий режим каталитического нейтрализатора, поэтому имеет такую последовательность:

- увеличивают частоту вращения коленчатого вала двигателя до nпов, выдерживают этот режим в течение 2–3 мин (при температуре окружающего воздуха ниже 0 ° С – 4–5 мин), и после стабилизации показаний измеряют содержание СО, СхНу и фиксируют значение коэффициента избытка воздуха ;

- устанавливают минимальную частоту вращения вала двигателя nmin и не ранее чем через 30 с измеряют СО содержание и СхНу.

На автомобилях, оснащенных трехкомпонентной системой нейтрализации ОГ и встроенной системой диагностирования, перед измерением содержания СО и СхНу проверяют работоспособность двигателя и системы нейтрализации по показаниям диагностического индикатора, расположенного на приборной панели:

– при включении зажигания перед пуском двигателя диагностический индикатор должен быть включен или включаться на короткий промежуток времени; при отсутствии соответствующего сигнала диагностического индикатора после включения зажигания дальнейшую процедуру проверки прекращают;

– после пуска двигателя диагностический индикатор должен выключиться; в случае, если диагностический индикатор при работе двигателя остается во включенном состоянии, дальнейшую процедуру проверки прекращают.

Если в результате проверки хотя бы один показатель не соответствует нормативу, автомобиль признается технически неисправным.

Контрольные вопросы

- Требования к составу отработавших газов автомобилей с бензиновыми двигателями.

- Системы нейтрализации отработавших газов.

- Технология проверки состава отработавших газов.

Лекция 24. Требования к составу отработавших газов автомобилей, оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия

  - отличие от автомобилей, работающих на бензине, и газобаллонных автомобилей для автомобилей с двигателями с воспламенением от сжатия не установлено требований по содержанию в составе ОГ каких-либо конкретных вредных соединений. Для таких автомобилей требования к составу ОГ устанавливаются стандартом [19].

  - соответствии с этим стандартом единственным нормируемым параметром для ОГ автомобилей с дизелем является дымность. По сути, это интегральный показатель, оценивающий оптическую плотность ОГ, но, в наибольшей мере, его значение зависит от содержания сажи в ОГ. Дымность ОГ может оцениваться двумя параметрами, один из которых является основным, а второй – вспомогательным.

Основным параметром считается коэффициент поглощения света k, м–1 , – величина, обратная расстоянию между источником света и фотоэлементом, проходя через которое, световой поток уменьшается в е (2,71) раз.

Вспомогательным параметром считается коэффициент ослабления света N, %, – доля ослабления светового потока, проходящего через слой ОГ толщиной 43 см.

Дымомеры измеряют сначала вспомогательный параметр, который пересчитывается в основной:

1            N

k = – L ln (1 –100 ),

где L –  эффективная база дымомера.

Для перевода вспомогательного параметра с эффективной базой 0,43 м в основной может использоваться график (рисунок 8.5).

Рисунок 8.5 –  График для пересчета единиц измерения дымности

Дымность ОГ нормируется в режиме свободного ускорения, при котором частота вращения коленчатого вала двигателя увеличивается от минимальной до максимальной без внешней нагрузки при перемещении педали управления подачей топлива до упора. Перемещение педали должно осуществляться достаточно интенсивно: весь процесс должен уложиться в интервал от 0,5 до 1,0 с. В нажатом положении педаль удерживается 2–3 с, а следующий цикл начинается через 8–10 с.

Проверка проводится на прогретом двигателе с исправной системой выпуска по следующей технологии.

- Провести не менее шести испытаний, замерив четыре последних.

- Проверить четыре полученных значения на соблюдение двух условий:

–  измеренные значения не образуют убывающей зависимости;

– разница между максимальным и минимальным значениями не превышает 0,25 м–1 .

- Рассчитать среднее арифметическое значение и сравнить его с предельно допустимым.

Однако применение этой технологии из-за логарифмической зависимости между основным и вспомогательным параметрами приводит к тому, что у исправных автомобилей разница между максимальным и минимальным значениями может достигать даже 8 %, а у неисправных автомобилей не должна превышать 4 %. Такая ситуация требует необходимости многократного повторения измерений дымности у неисправных автомобилей, связанных со значительным разбросом получаемых результатов.

Предельно допустимое значение дымности зависит от типа двигателя (таблица 2.9)

Таблица 2.9 –  Предельно допустимые значения дымности ОГ

| Тип двигателя | Коэффициент поглощения света k | Коэффициент ослабления света N |
| --- | --- | --- |
|  | м– 1 | % |
| Без наддува | 2,5 | 66 |
| С наддувом | 3,0 | 72,5 |

До 1 января 2005 г. – введения в действие [19] в РФ действовали гораздо более жесткие требования по дымности (двигатели без наддува – 40 %, а двигатели с наддувом – 50 %), но они не совпадали с требованиями, предъявляемыми в странах Европы, поэтому мы вынуждены были снизить свои требования.

Контроль дымности ОГ проводится дымомером,  включающим в себя измерительный блок 1 и зонд 2 (рисунок 2.20). Испытания на дымность проводят при температуре окружающего воздуха от 0 до 35 ° С и давлении атмосферного воздуха от 92 до 105 кПа.

При наличии раздельных выпускных систем у автомобиля измерение следует проводить в каждой из них. За результат измерения принимают максимальную величину среднего арифметического значения дымности ОГ.

Контрольные вопросы

- Требования к составу отработавших газов дизельных автомобилей.

- Технология проверки дымности.

Лекция 25. Требования к внешнему шуму от автомобилей

Автомобильный транспорт –  один из основных источников шума в городе. Наибольшие уровни шума, до 90–95 дБ, отмечаются на магистральных улицах со средней интенсивностью движения 2–3 тыс. и бо-лее автомобилей в час.

Рисунок 8.6 –  Комплект дымомера: измерительный блок, зонд,

устанавливаемый в выхлопную трубу

Уровень уличных шумов обуславливается интенсивностью, скоростью и характером (составом) транспортного потока. Кроме того, он зависит от планировочных решений (продольный и поперечный профиль улиц, высота и плотность застройки) и таких элементов благоустройства, как покрытие проезжей части и наличие зеленых насаждений. Каждый из этих факторов способен изменить уровень транспортного шума в пределах до 10 дБ. Шум, производимый автомобилем, зависит от многих факторов: мощности и режима работы двигателя, технического состояния, качества дорожного покрытия, скорости движения. Шум от двигателя резко возрастает в момент его запуска и прогревания (до 10 дБ). Также уровень шума зависит и от квалификации води-теля. Значительный шум вызывает резкое торможение автомобиля при движении на большой скорости. Шум заметно снижается, если скорость движения гасится за счет торможения двигателем до момента включения ножного тормоза.

Шум, возникающий на проезжей части магистрали, распространяется не только на примагистральную территорию, но и в глубь жилой застройки. Так, в зоне наиболее сильного воздействия эквивалентные уровни шума – от 65 до 75 дБ. Уровни шума, замеренные в жилых комнатах при открытых окнах, выходящих на магистрали, всего на 10 – 15 дБ ниже.

За последние 10–15 лет в городах средний уровень шума, производимый транспортом, увеличился на 12–14 дБ.

Одной из причин повышения уровня шума от автомобиля в эксплуатации является его техническое состояние (в основном двигателя и системы выпуска ОГ), поэтому с 1 января 2005 г. в РК введен в действие стандарт. В соответствии с этим стандартом уровень шума от системы выпуска ОГ автомобиля не должен превышать значений, указанных в таблице 2.10.

Измерение уровня шума производят шумомером (рисунок 8.7).

Микрофон шумомера должен устанавливаться на высоте расположения выпускной трубы глушителя, но не ниже 0,2 м (рисунок 8.8). Микрофон размещают на расстоянии 0,5 м от среза выпускной трубы. Главная ось микрофона должна быть параллельна поверхности площадки с отклонением не более ± 10' и должна составлять угол (45 ± 10)' с вертикальной плоскостью, проходящей через ось потока ОГ, выходящих из выпускной трубы глушителя. Для автомобиля с двумя или более выпускными трубами,  расстояние между которыми менее 0,3  м, микрофон устанавливают у выпускной трубы, расположенной ближе к боковой стороне автомобиля или в более высокой точке над поверхностью площадки.  Для автомобиля с двумя или более выпускными

трубами, расстояние между которыми более 0,3 м, микрофон устанавливают у каждой выпускной трубы. Для автомобиля с вертикальным расположением выпускной трубы микрофон устанавливают на высоте среза выпускной трубы на расстоянии 0,5 м в направлении к ближайшей стороне автомобиля.  Ось микрофона направляют вертикально, мембрану ориентируют вверх.

Таблица 2.10 –  Допустимые уровни шума выпускной системы двигателей автомобилей, находящихся в эксплуатации

| Тип автомобиля | Уровень шума, дБА |
| --- | --- |
| Автомобили легковые категории М1 и грузопассажирские и грузовые категории N1 | 96 |
| Автобусы категории М2 и грузовые автомобили категории N2 | 98 |
| Автобусы категории М3 и грузовые автомобили категории N3 | 100 |

Для измерения внешнего шума необходимо обеспечение следующих условий.

Рисунок 8.7 –  Шумомер MI 6301 Fon S EU

- Перед началом измерения проводят визуальный осмотр основных элементов автомобиля, влияющих на уровень шума (системы впуска и выпуска, дополнительные устройства снижения шума), определяя их исправность.

- Перед измерением двигатель должен быть прогрет до рабочей температуры, рекомендованной заводом-изготовителем. При отсутствии этих данных температура охлаждающей жидкости (моторного масла) должна быть не ниже 60 ° С.

- Метеорологические условия:

–  отсутствие атмосферных осадков;

–  температура окружающего воздуха от –10 ° С до +30 ° С;

–  скорость ветра на высоте 1,2 м, –  менее 5 м/с;

–  давление атмосферного воздуха –  от 92 до 105 кПа;

–  относительная влажность воздуха –  не более 80 %.

- Асфальтобетонное или цементобетонное покрытие площадки для испытаний должно быть сухим, гладким и чистым, имеющим минимальные размеры 1010 м. Уклон поверхности должен быть не более 3 %. Расстояние от микрофона до шумоотражающих объектов – не менее 3 м.

- Фон шумовых помех (окружающий шум, шум ветра) должен быть ниже уровня измеряемого шума не менее чем на 10 дБА.

Измерение уровня шума проводят микрофоном с включенной частотной коррекцией, соответствующей шкале А, и постоянной времени усреднения «Быстро» (Fast).

Замеряется максимальное значение уровня шума при работе двигателя на nпов,  (за повышенную частоту вращения холостого хода в этом стандарте принимается частота, равная 0,75 номинальной часто-ты, установленной изготовителем автомобиля) в течение 5–7 с и последующего снижения частоты вращения до nmin. Такую процедуру повторяют не менее трех раз с интервалом в 8–10 с. При разнице показаний не более 2 дБА максимальное из полученных значений сравнивают с допустимым из таблицы 2.10.

Рисунок 8.8 –  Схема установки микрофона:

a– д –  относительно выпускной трубы в горизонтальной плоскости;

- –  относительно вертикально расположенной выпускной трубы;

  - –  относительно выпускной трубы в вертикальной плоскости

Если измеренный уровень внешнего шума от автомобиля превышает допустимые значения, то эксплуатация такого ТС запрещается.

Контрольные вопросы

- Требования к внешнему шуму от автомобилей.

- Измерение уровня шума.

2.2 Организация контроля технического состояния в Казахстане

Лекция 26. Правовые основы контроля технического состояния

Первое упоминание о периодическом техническом осмотре автомобилей в СССР можно встретить в нормативно-технических материалах, разработанных Всесоюзным управлением шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта при СНК СССР. 28 декабря 1933 г. была утверждена Инструкция по учету автотранспорта. Приложение № 1 к этой инструкции называлось «Инструкция о порядке производства ежегодного техосмотра автомашин».

За управление автомобилем, не прошедшим технический осмотр или имеющим неисправности тормозных систем, рулевого управления или светосигнального оборудования, водитель или должностное лицо предприятия подвергались штрафу или привлекались к уголовной ответственности.

6 ноября 1952 г. вышел Приказ МГБ СССР № 398 «Наставление по надзору за техническим состоянием и использованием автотранспорта народного хозяйства СССР».

6 июля 1964 г. СМ РСФСР утвердил единые для всей территории СССР правила проведения технических осмотров автомобилей и мотоциклов.

С	1 февраля 1974 г. были введены в действие новые «Правила проведения государственных периодических технических осмотров автомобилей, мотоциклов и прицепов».

19 декабря 1988 г. утверждены новые «Правила проведения государственного технического осмотра механических транспортных средств и прицепов».

Принятый закон от 15 июля 1996 года № 29-I «О безопасности дорожного движения РК» (существенные изменения в него были внесены законом) в статье 1 подпункте 13-16 устанавливает, что «находящиеся в эксплуатации на территории Республики Казахстан и зарегистрированные в установленном порядке транспортные средства подлежат обязательному государственному техническому осмотру».

При поддержке Главного управления внутренних дел построена первая в г. Алматы и одна из первых в Казахстане станция по проведению технического осмотра новыми методами. Для контроля исправности важнейших узлов и систем автомобиля, влияющих на безопасность движения, было установлено диагностическое оборудование известной европейской компании TUV (Technischer Überwachungsverien – объединение технического надзора). Новая станция позволяла решить главную проблему – обеспечить объективное и точное диагностирование ТС, а тем самым и их безопасность на дороге.

Это привело к принятию в 1998 г. Постановления Правительства РК от 26 марта 2015 года № 329. «О порядке проведения государственного технического осмотра транспортных средств», в соответствии с которым петербургский опыт получил всероссийское признание и поддержку. Это Постановление устанавливает порядок проведения обязательного технического осмотра. В соответствии с ним обязательный технический осмотр автомототранспортных средств и прицепов к ним, организуется и проводится Госавтоинспекцией. Госавтоинспекция могла привлекать в установленном порядке на конкурсной основе юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в проверке технического состояния ТС с использованием средств технического диагностирования при техническом осмотре. Также этим Постановлением было утверждено «Положение о проведении государственного  технического  осмотра  автомототранспортных  средств и прицепов к ним ДП МВД РК».

  - развитие постановления Правительства РК министром внутренних дел издан Приказ № 329 от 26 марта 2015 года. «Об организации и проведении государственного технического осмотра», в котором были утверждены Правила проведения государственного технического осмотра ТС ДП МВД РК и описание талона о прохождении государственного технического осмотра.

Существенные изменения в процедуру контроля технического состояния были внесены законом (изменен был сам термин «государственный технический осмотр» на «технический осмотр»).

Последние изменения отражены в законе. Отменен талон технического осмотра: вместо него теперь будет использоваться диагностическая карта – документ, оформленный по результатам проведения технического осмотра ТС.

При техническом осмотре решаются следующие основные задачи:

– проверка соответствия технического состояния и оборудования ТС требованиям нормативных правовых актов, правил, стандартов и технических норм в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также технических нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух;

–  контроль допуска водителей к участию в дорожном движении;

– предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений, связанных с эксплуатацией ТС;

– выявление похищенных ТС, а также ТС участников дорожного движения, скрывшихся с мест ДТП;

– государственный учет показателей состояния безопасности дорожного движения;

– контроль за выполнением владельцами ТС требования об обязательном страховании гражданской ответственности;

– формирование и ведение федеральной информационной базы данных о результатах проведения технического осмотра.

Лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся ТС на праве собственности или ином законном основании, обязаны представлять ТС на технический осмотр с определенной периодичностью (таблица 2.11):

а) легковые автомобили, используемые для перевозки пассажиров на коммерческой основе, автобусы и грузовые автомобили, оборудованные для систематической перевозки людей, с числом мест для сидения более 8 (кроме места водителя), ТС и прицепы к ним для перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов – каждые 6 мес.;

б) легковые и грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой до 3,5 т, прицепы и полуприцепы с разрешенной максимальной массой до 3,5 т (за исключением ТС, указанных в подпунктах «а» и «г»):

– зарегистрированные в установленном порядке в Госавтоинспекции – через 36 мес. после выпуска ТС;

– с года выпуска которых прошло не более 7 лет, включая год выпуска, – каждые 24 мес.;

– с года выпуска которых прошло более 7 лет, включая год выпуска, – каждые 12 мес.;

в) грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 т, прицепы и полуприцепы с разрешенной максимальной массой более 3,5 т (за исключением ТС, указанных в подпункте «а» – каждые 12 мес.;

г) ТС, на которые разрешена установка специальных сигналов, а также ТС, предназначенные для обучения вождению (за исключением ТС, указанных в подпункте «а»), – каждые 12 мес.

Для проведения технического осмотра собственник (представитель собственника) обязан представить оператору технического осмотра ТС и следующие документы:

– документ, удостоверяющий личность, и доверенность (для представителя владельца ТС);

–  свидетельство о регистрации ТС или паспорт ТС.

Выдержка из [10]: «Оператор технического осмотра – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (в том числе дилер), аккредитованные в установленном порядке на право проведения технического осмотра».

- случае соответствия ТС данным, указанным в представленных документах, и после его идентификации это ТС допускается к проведению технического диагностирования. До начала проведения технического диагностирования заявителем производится оплата услуг, оказываемых по договору о проведении технического осмотра, что подтверждает заключение указанного договора.

Таблица 2.11 –  Периодичность технического осмотра

|  | Возраст ТС | 1 год |  | 2 года |  | 3 года |  | 4 года |  | 5 лет |  | 6 лет |  | 7 лет |  | 8 лет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и более |  |
| Месяцы с начала года |  | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 |
|  | Тип ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Легковые такси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автобусы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Грузовые автомо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| били для перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пассажиров (число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мест для сидения бо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лее 8, без водителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Специализирован- ные ТС и прицепы к ним для перевозки опасных грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Грузовые автомо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| били (разрешенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальная масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| более 3,5 т), кроме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| указанных в п. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 ТС со специальными световыми и звуковыми сигналами, кроме указанных в пп. 1–4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТС для обучения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| управлению, кроме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| указанных в пп. 1–4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Легковые автомо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| били (разрешенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальная масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 3,5 т), кроме ука- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| занных в пп. 1–7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Грузовые автомо- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| били (разрешенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| максимальная масса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 3,5 т), кроме ука- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| занных в пп. 1–7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Прицепы и полу- прицепы (разрешен- ная максимальная масса до 3,5 т), кроме указанных в пп. 1–7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 Мототранспорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Технический осмотр могут проводить аккредитованные в установленном порядке операторы технического осмотра и дилерские центры. Следует иметь ввиду, что договор на проведение технического осмотра для дилерских центров не является публичной офертой, а это значит, что они имеют право отказать в проведении процедуры без объяснения причин. Остальные организации, зарегистрированные в качестве операторов технического осмотра, не вправе отказывать в процедуре.

Постановлением Правительства РК № 329 от 26.03.2015 «О проведении технического осмотра транспортных средств» (с изменениями от от 24.12.01 г. № 276-II) утверждены Правила проведения технического осмотра ТС.

Правила устанавливают порядок оказания услуг по проведению технического осмотра, включая оценку соответствия ТС (в т. ч. их частей, дополнительного оборудования) обязательным требованиям безопасности находящихся в эксплуатации ТС, проводимую в форме технического диагностирования, в целях допуска ТС к участию в дорожном движении на территории РК и в случаях, предусмотренных международными договорами РК, а также за ее пределами.

Технический осмотр можно проходить в любой области РК вне зависимости от места проживания, прописки и регистрации автомобиля. При проведении технического осмотра осуществляется проверка:

–  тормозных систем;

–  рулевого управления;

–  внешних световых приборов;

–  стеклоочистителей и стеклоомывателей ветрового стекла;

–  колес и шин;

–  двигателя и его систем;

–  прочих элементов конструкции.

Контрольные вопросы

- Организация контроля технического состояния в РК.

- Задачи технического осмотра.

Лекция 27. Производственно-техническая база

Для осуществления контроля технического состояния ТС с получением достоверных результатов необходим квалифицированный персонал, соответствующее диагностическое оборудование, а также подходящие производственные помещения и территория.

Проверка технического состояния должна осуществляться техническим экспертом, который отвечает следующим требованиям (Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 23 января 2015 года № 45. «Об утверждении квалификационных требований к техническим экспертам»):

– наличие высшего профессионального (среднего профессионального) образования, удостоверенного документом государственного образца, по одному из направлений подготовки (специальностей), входящих в укрупненную группу направлений подготовки и специальностей 5В071300 «Транспорт, транспортная техника и технология»;

– обладание навыками вождения ТС и наличие водительского удостоверения по тем категориям ТС, технический осмотр которых осуществляется на пункте технического осмотра, в котором он работает, в соответствии с заявленной областью аккредитации оператора технического осмотра. При этом общий водительский стаж должен составлять не менее трех лет;

– обладание опытом практической работы, полученным им при проведении технического контроля и диагностики ТС в условиях производства, обслуживания, ремонта или контроля технического состояния ТС. При этом опыт практической работы технического эксперта должен составлять:

– при наличии высшего профессионального образования не менее двух лет;

–  при наличии среднего специального образования не менее трех лет.

Проверка технического состояния ТС должна проводиться с использованием средств технического диагностирования, предусмотренных «Перечнем и основными техническими характеристиками средств технического диагностирования для проверки технического состояния транспортных средств при техническом осмотре» (таблица 2.12). Пункт технического осмотра автомобилей должен быть оборудован также и необходимым технологическим оборудованием (таблица 2.13), которое позволяет реализовать проверку технического состояния в соответствии с технологиями выполнении работ. В зависимости от видов проверяемых ТС могут использоваться универсальные, грузовые или легковые линии технического диагностирования.

Таблица 2.12 –  Средства технического диагностирования для проверки технического состояния ТС при техническом осмотре

| Вид оборудования |  | Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измеряемые параметры |  | Диапазон |  |  | Погреш- |  |
|  |  |  |  | измерения |  |  | ность |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |
| Обязательные средства технического диагностирования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Роликовый стенд для проверки тормозных систем |  | Тормозные силы Сила на органе управления Время срабатывания тормозной системы |  | Зависит от типа ТС 300–700 Н 0,4–2,0 с |  |  | 5 % 5 %  0,03 с |  |
|  |  | Замедление Тормозной путь Сила на органе управления Время срабатывания тормозной системы Скорость |  | 0,4–8,0 м/с2 |  |  | 4 % |  |
| 1.1 Прибор для провер- ки тормозных систем в дорожных условиях |  |  |  | 9–30 м |  |  | 5 % |  |
|  |  |  |  | 400–750 Н |  |  | 5 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  0,03 с |  |
|  |  |  |  | 0,2–2,0 с |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 25–50 км/ч |  |  |  1 км/ч |  |
| 2 Прибор для проверки пневматического тор- мозного привода |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Давление сжатого воздуха |  | До 1 МПа |  |  | 3 % |  |
| 3 Прибор для провер- ки суммарного люфта в рулевом управлении |  |  |  | Угол поворота рулевого колеса |  | До 25° |  1’ |  |
| 4 Прибор для провер- ки света внешних све- товых приборов |  |  |  | Наклон плоскости, содержащей светотеневую границу Горизонтальное отклонение оси светового пучка Сила света фар |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30–150 ’ | 0,5 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,5 % |  |
|  |  |  |  |  |  | До 5’ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 600–250 000 кд | 2 % |  |
| 5 Динамометр |  |  |  | Усилие натяжения ремня привода насоса гидроусилителя |  | 10–100 Н |  5 % |  |
| 6 |  | Штангенциркуль |  | Измерение линейных размеров |  | 0,5–100 мм |  0,05 мм |  |
| 7 |  | Секундомер |  | Измерение отрезка времени |  | 30– 120 с | 1 % |  |
| 8 |  | Набор шинных ма- |  | Давление сжатого воздуха |  | До 1 МПа |  0,01 МПа |  |
| нометров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Измеритель глубины протектора |  |  |  | Остаточная высота рисунка протектора |  | 0,5–3,0 мм |  0,1 мм |  |
| 10 Газоанализатор |  |  |  | Содержание оксида углерода |  | 0–7 % |  6 % |  |
|  |  |  |  | Содержание углеводородов |  | 0–3000 млн–1 |  6 % |  |
|  |  |  |  | Содержание кислорода |  | 0–21 % |  6 % |  |
|  |  |  |  | Содержание диоксида углерода |  | 0–16 % |  6 % |  |
| 11 Дымомер |  |  |  | Натуральный показатель ослабления светового потока Коэффициент ослабления светового потока |  | 0–  |  5 % |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  5 % |  |
|  |  |  |  |  |  | 0–100 % |  |  |
| 12 Течеискатель для проверки газовой сис- темы питания на герметичность |  |  |  | Содержание пропана (метана, гексана и др.) в воздухе |  | До 20 % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 % |  |
| 13 Прибор для проверки светопропускания |  |  |  | Светопропускание |  | 10–100 % | 2 % |  |
| 14 Устройство для проверки маркировки |  |  |  | – |  | – | – |  |
| 15 Устройство для проверки документов |  |  |  | – |  | – | – |  |
|  |  | Рекомендуемые средства технического диагностирования |  |  |  |  |  |  |
| 1 Стенд для проверки рулевого привода (люфт-детектор) |  |  |  | Движение площадок в двух взаимно-перпендикулярных направлениях. Максимальное усилие перемещения площадки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 100 мм | – |  |
|  |  |  |  |  |  | Зависит от типа ТС | – |  |

Организация проверки технического состояния ТС предпочтительнее на поточных линиях, но в качестве исключения допускается применение универсальных постов. При оборудовании поточной линии (рисунок 2.23) рекомендуется в ее начале предусматривать выполнение технологических операций по проверке маркировочных данных ТС, измерению давления в шинах и других операций, выполнимых на посту с дренажем для удаления влаги с колес и подвески.

Таблица 2.13 –  Технологическое оборудование для проверки технического состояния ТС при техническом осмотре

| Вид оборудования |  |  | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Измеряемые параметры | Диапазон измерения | Погреш- ность |
|  |  | Обязательное технологическое оборудование |  |  |  |
| 1Компрессор |  |  | Производительность | 1 м3/мин | – |
|  |  |  | Максимальное давление | До 1 МПа | – |
| 2 Подъемник или осмотровая канава |  |  | – | – | – |
| 3 Система удаления ОГ от выхлопной трубы |  |  | Производительность вентилятора | Зависит | – |
|  |  |  |  | от типа ТС |  |
| 4 | 4 Наконечник с манометром |  | Давление сжатого воздуха | Зависит от типа ТС | Зависит от типа ТС |
| 5 Набор инструментов автомеханика |  |  | – | – | – |
|  |  | Рекомендуемое технологическое оборудование |  |  |  |
| 1 |  | 1 Колонка для подкачки шин | Давление сжатого воздуха | 0,2–1 МПа | 0,01 МПа |
| 2 |  | 2 Компьютер с принтером | – | – | – |

Рисунок 8.9 –  Планировка линии контроля технического состояния

легковых автомобилей:

1 –  подъемник с люфт-детектором для проверки рулевого управления; 2 –  тормозной стенд; 3 –  прибор для проверки света фар; 4 –  терминал данных; 5 –  блок управления оборудованием линии контроля;

6 –  приборы для проверки состава ОГ

На первом посту не рекомендуется осуществлять стендовую проверку тормозных систем и осмотр ТС снизу. Для проверки снизу грузовых автомобилей и автобусов рекомендуется использовать осмотровые канавы, а для легковых автомобилей – подъемники. Число осмотровых канав должно соответствовать количеству линий проверки или превышать его. Длина и ширина канав определяется с учетом габаритных размеров проверяемых ТС. Выходы из осмотровых канав оборудуются со стороны противоположной въезду ТС, а при количестве осмотровых канав более одной рекомендуется соединить их поперечным тоннелем, из которого и организовать вход и выход. Технологические посты, на которых выполняют проверки при работающем двигателе, должны быть оснащены системами удаления ОГ от выхлопной трубы.

Для проверки автомобилей, работающих на газовом топливе, свободный объем помещения, равный 80 % от геометрического объема, должен превышать значение, рассчитанное по следующей формуле:

V	= 346,5⋅М,

где М –  масса газа, поступившего в помещение при аварийной утечке. Для въезда и выезда ТС в производственное помещение для каждой линии необходимо предусмотреть ворота и оборудовать их тепловыми завесами. Ширина ворот должна быть не менее 3 м. Высота потолков в зоне проверки ТС должна быть не менее 4,5 м. Производственное помещение оборудуется электропроводкой дал питания освещения и розеток, а также силовыми кабелями и распределительными щитами для подвода электрического тока напряжением 380 В к стендам и установкам. Все стационарное оборудование заземляется и зануляется, производственное помещение должно быть оборудовано средствами автоматического и первичными средствами пожаротушения. Необходимо предусмотреть размещение не менее одного эвакуационного выхода с шириной прохода не менее 1 м, а также наличие телефонной связи.

Установлены требования и к земельному участку, на котором располагаются строения для проверки технического состояния ТС. Размер земельного участка определяется с учетом размещения следующих обязательных моментов:

–  производственного помещения;

–  подъездных путей;

– площадки для проверки тормозных систем в дорожных условиях (при отсутствии стенда для проверки тормозных систем);

–  стоянки для технически неисправных ТС;

– площадки для ТС, ожидающих или прошедших технический осмотр.

При планировке и застройке необходимо учитывать следующие нормы:

–  обеспеченность	искусственным освещением самого участка и въезда и выезда с него;

– необходимость ровного и твердого покрытия всех обязательных элементов;

–  наличие ограждения по всему периметру;

–  раздельный въезд и выезд;

– организация одностороннего движения транспортных потоков. Площадка для проверки тормозных систем ТС в дорожных испытаниях закрывается от движения автомобилей, не участвующих в проверке. Длина площадки должна учитывать путь разгона автомобиля до установленной начальной скорости торможения, расстояние последующего торможения и необходимый резерв для обеспечения безопасности. Для легковых автомобилей длина должна быть не менее 80 м,для грузовых автомобилей и автобусов – не менее 140 м. Ширина площадки не должна быть меньше нормативного коридора движения с необходимым резервом для безопасного выполнения торможения даже при потере поперечной устойчивости.

Контрольные вопросы

- Периодичность технического осмотра.

- Документы, необходимые для технического осмотра.

- Операторы технического осмотра.

Лекция 28. Трудоемкость контроля технического состояния

При техническом осмотре проверка технического состояния прозводится по установленным нормативам трудоемкости для всех операций. Общая трудоемкость контроля технического состояния для различных типов ТС представлена в таблице 2.14.

Таблица 2.14 – Нормативная трудоемкость контроля технического состояния ТС возрастом от 5 до 10 лет при техническом осмотре

| Тип транспортного | Трудоемкость проверки, чел./мин |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| средства | Бензиновый ДВС | Дизель | Газовый ДВС |
| Легковой автомобиль | 33,1 | 36,3 | 36,3 |
| Автобус полной массой: |  |  |  |
| до 5 т | 43,3 | 46,5 | 46,8 |
| 5 т, более | 52,0 | 55,2 | 55,0 |
| Грузовой автомобиль |  |  |  |
| полной массой: |  |  |  |
| до 3,5 т | 37,7 | 40,9 | 40,9 |
| от 3,5 т до 12 т | 50,7 | 53,9 | 54,7 |
| 12 т, более | 54,2 | 57,4 | 58,2 |
| Полуприцеп |  | 35,1 |  |
| Прицеп полной массой: |  |  |  |
| до 0,75 т |  | 12,5 |  |
| от 0,75 т до 3,5 т |  | 22,4 |  |
| 3,5 т, более |  | 28,0 |  |

Для ТС возрастом менее 5 лет трудоемкость определяется умножением на коэффициент 0,15, а возрастом более 10 лет – на коэффициент 1,25. Также трудоемкость должна быть дополнительно увеличена для некоторых категорий ТС:

– ТС, оборудованные вспомогательной и (или) антиблокировочной системой тормозов, – на 5 чел./мин;

–  ТС для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов –

на 20–50 %;

–  ТС для перевозки опасных грузов –  на 30–80 %;

–  специализированные ТС –  на 20–80 %;

–  специальные ТС –  на 20–80 %.

Проведение технического осмотра осуществляется на платной основе. Предельный размер платы за проведение технического осмотра устанавливается дифференцированно в зависимости от объема проводимых работ и категории ТС, в том числе с учетом стоимости отдельных технологических операций. Предельный размер платы за проведение технического осмотра устанавливается Правительством Республики Казахстан в соответствии с методикой, утвержденной органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги).

Контрольные вопросы

- Какие системы проверяются при техническом осмотре?

- Квалификационные требования к техническим экспертам.

- Средства технического диагностирования для проверки технического состояния ТС при техническом осмотре.

Лекция 29. Оформление результатов технического осмотра

«После проведения технического осмотра оператором технического осмотра выдается диагностическая карта, содержащая сведения о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств».

«Диагностическая карта – документ, оформленный по результатам проведения технического осмотра транспортного средства (в том числе его частей, предметов его дополнительного оборудования), содержащий сведения о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств и в случае, если содержит сведения о соответствии обязательным требованиям безопасности транспортных средств, подтверждающий допуск транспортного средства к участию в дорожном движении на территории Республики Казахстан и в соответствии с международ-ными договорами Республики Казахстан также за ее пределами».

1.Диагностическая карта содержит заключение о соответствии или несоответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств. Диагностическая карта, содержащая заключение о возможности эксплуатации транспортного средства, должна содержать срок ее действия, а диагностическая карта, содержащая заключение о невозможности эксплуатации транспортного средства, – перечень не соответствующих обязательным требованиям безопасности транспортных средств выявленных неисправностей.

- Диагностическая карта заверяется подписью технического эксперта, проводившего проверку технического состояния транспортного средства.

3.Диагностическая карта составляется в письменной форме в двух экземплярах и в форме электронного документа. Один из экземпляров диагностической карты, составленной в письменной форме, выдается владельцу транспортного средства или его представителю, другой хранится у оператора технического осмотра в течение не менее чем три года. Диагностическая карта, составленная в форме электроного документа, направляется в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра и хранится в ней в течение не менее чем пять лет.

4. Диагностическая карта является документом строгой отчетности.

5. Если в течение срока действия диагностической карты, содержащей сведения о соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств, изменился владелец транспортного средства (приобретение в собственность, получение в хозяйственное ведение или оперативное управление и тому подобное), данная диагностическая карта считается действующей до момента истечения указанного в ней срока.

  - Форма диагностической карты утверждается Правительством Республики Казахстан, правила заполнения диагностической карты утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

7.В случае утраты или порчи диагностической карты в течение срока ее действия соответствующий дубликат выдается любым оператором технического осмотра по заявлению владельца транспортного средства или его представителя на основании сведений, содержащихся в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра.

8.Дубликат диагностической карты выдается заявителю в день обращения.

9.За выдачу дубликата диагностической карты взимается плата в размере одной десятой предельного размера платы за проведение технического осмотра, установленного уполномоченным органом государственной власти Республики Казахстан».

ТС, техническое состояние и оборудование которого не отвечает хотя бы одному из требований, считается неисправным и его эксплуатация запрещается. При предоставлении такого ТС на повторный осмотр не позднее 20 дней с момента первого осмотра проверка проводится только по тем показателям, которые не соответствовали требованиям. Повторный технический осмотр проводится за плату, размер которой определяется объемом выполненных работ, но не может превышать предельный размер платы за проведение технического осмотра. В случае если повторный технический осмотр проводится в другом пункте технического осмотра или у другого оператора технического осмотра, такой технический осмотр проводится в полном объеме.

Контрольные вопросы

- Технологическое оборудование для проверки технического состояния ТС при техническом осмотре.

- Планировка линии контроля технического состояния легковых автомобилей.

- Требования к земельному участку.

- Оформление результатов технического осмотра.

- Диагностическая карта.

Лекция 30. Организация контроля технического состояния за рубежом

В середине 1920-х гг. США лидировали по количеству автомобилей, по этой причине американцы стали первыми задаваться вопросами обеспечения безопасности автомобиля на дороге. По поручению североамериканского бюро по стандартизации в 1924 г. были произведены опыты с автомобильными тормозами. При этом оказалось, что из 400 автомобилей, над которыми производились эти опыты, только 45 машин (11,2 %) могли быть заторможены (остановлены) на расстоянии менее 9 м при первоначальной скорости движения автомобиля в 20 миль/ч. Теоретические расчеты показывали, что автомобили с тормозами на все четыре колеса при такой начальной скорости движения должны были остановиться, пройдя не более 4,5 м, а при «обыкновенных» тормозах (на 2 колеса) соответственно не более 6 м. У 120 автомобилей (30 %) путь торможения оказался более 15 м; средняя же величина пути, пройденного автомобилем при торможении, достигала14,3 м.

Опыты с 350 грузовыми автомобилями дали еще менее благоприятные результаты, т. к. средняя длина тормозного пути всех испытанных автомобилей составила 25,9 м. И в этом случае опыты производились при начальной скорости движения равной 20 миль/ч. Эти данные привели к тому, что в США стали развиваться услуги сначала на частных станциях, в рамках которых предлагали периодическую техническую диагностику автомобилей на исправность и безопасность движения на дороге. Впоследствии это стало выстраиваться в систему, и в конце 1950-х гг. в США появилась первая государственная программа обеспечения безопасности на дороге, частью которой было проведение ежегодной технической проверки автотранспорта на исправность.

- Европе программа обязательной проверки автомобилей с помощью специальных диагностических стендов была введена в начале 1960-х гг. Инициирован обязательный технический осмотр был страховыми компаниями: теми, кто страховал здоровье и жизнь сограждан, и теми, кто страховал автомобили и имущество. Цель – уменьшить объем страховых выплат.

До 1980-х гг. большая часть проверок осуществлялась органолептическими методами, а впоследствии все шире стало применяться специализированное диагностическое оборудование, которое позволяет получить более достоверные результаты.

На настоящий момент в различных странах мира применяются две формы контроля технического состояния автомобилей в эксплуатации: проверка автомобилей на дороге при случайной выборке и проверка в момент обязательного предоставления ТС на специальные пункты или станции технического обслуживания.

Процедура проверки на таких пунктах практически везде идентична, а в странах Европы еще и регламентирована соответствующими Предписаниями ЕЭК ООН.

Наиболее распространенной формой является контроль с обязательным представлением ТС на специализированные пункты. Такая форма действует во всех странах Евросоюза, во многих странах Азии, а также в большинстве штатов США. Проведение этой процедуры могут осуществлять как государственные инспекции (Норвегия, Япония), так и коммерческие организации.

Наиболее известными из таких коммерческих организаций, действующих в нескольких странах, являются немецкие TUV и DEKRA. Фирма DEKRA осуществляет свою деятельность практически во всех странах Евросоюза, а общий штат работников за пределами Германии превышает 23 тыс. чел. Фирма DEKRA, например, обеспечивает периодический осмотр более трети парка автомобилей Франции. Организация TUV проводит технический осмотр автомобилей по всей Германии, а это больше 40 млн автомобилей. Она также имеет филиалы не только по всей Европе, но и в Африке, Северной Америке, Японии, Южной и Юго-Восточной Азии. В 2005 г. в Германии технический ос-мотр в TUV прошло 7 651 602 автомобиля 185 моделей от новых до 11-летних. В Германии проверяют каждую машину более чем по 100 параметрам и выносят один из четырех возможных вердиктов: «без недостатков», «легкие недостатки», «существенные недостатки» и «непригодность к эксплуатации». Последнее означает, что машину нельзя выпускать на дорогу. Результаты контроля в зависимости от возраста автомобиля можно увидеть на рисунке 2.24. Эта статистика отражает результаты проверки только тех автомобилей, которых вы-пушено не менее 20 000. Специалисты TUV бьют тревогу: качество немецких автомобилей становится все хуже. Если в 2002 г. 4,9 % трех-леток прошли технический осмотр с оценкой «существенные недостатки», то в 2003 г. их стало 5,2 %, в 2004 г. – 5,6 %,  в 2011 г. – 6,5 %.

Рисунок 9.0 –  Изменение количества непригодных к эксплуатации

автомобилей при первой проверке в зависимости от возраста

Качество французских, итальянских, английских автомобилей ухудшается еще быстрее.

В некоторых странах продолжает применяться проверка технического состояния ТС непосредственно на дорогах. Преимуществом такой проверки считается внезапность контроля, что заставляет владельца все время поддерживать ТС в технически исправном состоянии. Но, сожалению, при современном развитии средств технического диагностирования эта проверка позволяет выявить только неисправности, имеющие достаточно явное проявление. И, наверное, проверка на дорогах должна дополнять проверку на стационарных пунктах, т. к. это происходит в Норвегии. До 1993 г. в Норвегии использовалась только проверка на дорогах, а после началось применение проверки на стационарных пунктах технического осмотра.

Средняя продолжительность проверки технического состояния на дорогах занимает для легкового автомобиля примерно 10 мин, а для грузового автомобиля – 20 мин.

Проведенный в США анализ показывает, что введение и контроль технического состояния по более жестким требованиям по безопасности с использованием средств технического диагностирования снижает количество ДТП от 1,9 до 7,2 %, что совпадает с результатами подобных анализов, сделанных в Норвегии.

Затруднительно провести анализ эффекта от контроля в условиях дорожного движения. Предполагается, что увеличение охвата контролируемых автомобилей с 30 до 50 % приводит к снижению количества ДТП на 0,7 % для легковых автомобилей и 1,7 % для большегрузных. Поэтому выгода от реализации мероприятия превышает затраты на него. Контроль в условиях дорожного движения может иметь положительный социально-экономический эффект даже при более низком влиянии на количество ДТП.

Технический осмотр в разных странах осуществляется по разному. Различна и периодичность процедуры.

Например, в США необходимость прохождения технического осмотра полностью отсутствует в 13-ти штатах, а в значительной части штатов проверяется в основном уровень СО в выхлопных газах двигателя.

  - Ирландии технический осмотр был введен лишь в 2000 г. в соответствии с обязательной для исполнения директивой Евросоюза.

  - Китае не существует единой системы прохождения технического осмотра. В каждой провинции этот вопрос решается по своему.

  - Австралии технический осмотр требуется только при постановке автомобиля на учет или при смене владельца транспортного средства.

- таблице 2.15 представлены особенности технического осмотра в некоторых странах.

Таблица 2.15 – Порядок проверки технического состояния автомобилей в некоторых странах

|  | Порядок прохождения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кто проводит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Франция | Нет |  |  |  | ** |  | ** |  | ** |  | * | Частные фирмы (гослицензия) |
| Испания | Нет |  |  |  | ** |  | ** |  | ** |  | * | Частные фирмы (гослицензия), дилеры |
| Германия | Нет |  |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | Частные фирмы (сертификат TUV) |
| Велико- британия | Нет |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | Министерство транс- порта, Английский автоклуб (для членов) |
| США | В 13 штатах не обязательно. В других – ежегодно или раз в 2 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Частные фирмы |
| Япония | Нет |  |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | Агентство техническо го осмотра |
| Возраст | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| * – один раз в год; ** – два раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Требования к земельному участку.

- Оформление результатов технического осмотра.

- Диагностическая карта.

- Нормативная трудоемкость контроля технического состояния ТС.

- Повторный технический осмотр.

- Организация контроля технического состояния за рубежом.

Критерий оценивания знаний обучающихся

Знания, умения, навыки и компетенции обучающихся по всем видам контроля определяются оценками балльно-рейтинговой буквенной системы, которые имеют прямо пропорциональное соотношение.

Оценке «отлично» соответствуют оценки А, имеющая цифровой эквивалент 4,0 и процентное содержание 95-100% и А-, имеющая цифровой эквивалент 3,67 и процентное содержание 90-94%.

Данная оценка ставится в том случае, если обучающийся показал полное усвоение программного материала и не допустил каких-либо ошибок, неточностей, своевременно и правильно выполнил задания на занятии, проявил при этом оригинальное мышление, своевременно и без каких-либо ошибок сдал все задания, выполнил домашние задания, самостоятельно использовал дополнительную научную литературу при изучении дисциплины, умел самостоятельно систематизироватъ программный материал.

Оценке «хорошо» соответствуют оценки В+, имеющая цифровой эквивалент 3,33 и процентное содержание 85-89%, В, имеющая цифровой эквивалент 30 и процентное содержание 80-84% и В-, имеющая цифровой эквивалент 2,67 и процентное содержание 75-79%.

Данная оценка ставится в том случае, если студент освоил программный материал не ниже чем на 75% и при этом не допустил грубых ошибок при ответе, своевременно выполнил все задания и сдал их без принципиальных замечаний, правильно выполнил и своевременно сдал домашние задания без принципиальных замечаний, использовал дополнительную литературу по указанию преподавателя, допускал непринципиальные неточности или принципиальные ошибки, исправленные самим студентом, сумел систематизировать программный материал с помощью преподавателя.

Оценке «удовлетворительно» соответствуют оценки С+, имеющая цифровой эквивалент 2,33 и процентное содержание 70-74%, С, имеющая цифровой эквивалент 2,0 и процентное содержание 65-69%, С-, имеющая| цифровой эквивалент 1,67 и процентное содержание 60-64 %, D +, имеющая цифровой эквивалент 1,33 и процентное содержание 55- 59% и D, имеющая эквивалент 1,0 и процентное содержание 50-54%,

Данная оценка ставится в том случае, если студент освоил программный материал не менее чем на 50%, при выполнении контрольных и лабораторных работ, домашних заданий нуждался в помощи преподавателя, при сдаче коллоквиума допускал неточности и непринципиальные ошибки, неточности, не проявил активность в исследовательской работе, ограничивался только учебной литературой, указанной преподавателем, испытывал больше затруднения в систематизации материала.

Оценке «неудовлетворительно» соответствует оценка F, имеющая цифровой эквивалент 0 и процентное содержание 0-49%. Данная оценка ставится в том случае, если студент обнаружил пробелы в знании основного материала, предусмотренного программой, не освоил более половины программы дисциплины, в ответах допустил принципиальные ошибки, не выполнил отдельные задания, предусмотренные формами текущего, промежуточного и итогового контроля, не проработал всю основную литературу, предусмотренную программой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате изучения дисциплины можно сделать следующие выводы.

1. Автомобильный транспорт все больше проникает в нашу жизнь, принося, не только положительные моменты, но и отрицательные, как от обладания и управления, так и от ежедневного соприкосновения с ним в качестве пассажира и пешехода.

2.Для уменьшения негативного воздействия автомобильного транспорта прилагаются значительные усилия и производителями, и органами государственной власти, и специалистами автомобильного транспорта.

3. В РК разработана и действует эффективная система государственного учета ТС.

4.Система контроля технического состояния ТС направлена, в первую очередь, на системы, оказывающие наибольшее влияние на безопасность движения, – тормозные системы, приборы освещения и сигнализации, рулевое управление, шины и колеса.

  - В процессе проверки технического состояния при техническом осмотре проверяется также воздействие автомобильного транспорта на окружавшую среду и человека – контроль состава ОГ и внешнего шума.

  - Для проверки технического состояния используется диагностическое оборудование, которое позволяет получить достоверные результаты. Доля органолепических методов постоянно снижается.

  - Организация контроля технического состояния автомобилей постоянно совершенствуется. Основные изменения направлены на упрощение процедуры для владельца автомобиля и повышение качества диагностических работ.

  - Несмотря на перечисленные достоинства в организации государственного учета и контроля технического состояния автомобилей, остается еще немало аспектов, которые требуют доработки:

– организация регистрации ТС с применением современных методов работы с массовым потоком клиентов;

– оптимизация количества диагностируемых параметров при техническом осмотре;

– научный подход к обоснованию значений отдельных диагностируемых параметров.

ЛИТЕРАТУРА

Рекомендуемая литература

- Зиманов, Л.Л. Организация государственного учета и контроля технического состояния автомобилей: учебное пособие / Л.Л. Зиманов. – М.: Академия, 2011. – 128 с.

- Гудков, В.А. Безопасность транспортных средств (автомобили): учебное пособие / В.А. Гудков, Ю.Я. Комаров, А.И. Рябчинский, В.Н. Федотов. –  М.: Горячая линия-Телеком, 2010. – 431  с.

- Сапронов, Ю.Г. Экспертиза и диагностика объектов и систем сервиса: учебное пособие / Ю.Г. Сапронов. – М.: Академия, 2008. – 224 с.

- Савич,  Е.Л.  Инструментальный контроль автотранспортных средств: учебное пособие / Е.Л. Савич, А.С. Кручек. –  Мн.: Новое знание, 2008. – 399  с.

  - Закон РК от 21.04.2011 № 69  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РК».

  - Закон РК от 07.05.2013 № 92  «О внесении изменений в закон “ О безопасности дорожного движения».

  - Закон РК от 21.07.2014 № 223  «О внесении изменений в закон “ Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств” и отдельные законодательные акты Республики Казахстан».

  - Закон РК от 10.01.2002 № 7 «Об охране окружающей среды».

  - Закон РК от 01.07.2011 № 170  «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Казахстан».

  - Закон РК от 28.07.2012 № 130  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Казахстан».

Стандарты

- ГОСТ Р 50577-93. Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования.

- ГОСТ Р 50574-2002. Автомобили, автобусы и мотоциклы опера-тивных служб. Цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы. Общие требования.

Саматаев Т.К.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

## по дисциплине

«Организация государственного учета и контроля технического состояния автомобилей»

Подписано в печать _________________

(число, месяц, год)

Формат бумаги ХхY 1/16

Бумага типографическая. Печать офсетная. Объем 3 п.л.

Тираж 15 экз. Заказ № _____

©Издание  Южно-Казахстанского  государственного университета им.М.Ауэзова, 2018

Издательский центр ЮКГУ им.М.Ауэзова, г.Шымкент, пр.Тауке