МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  им.М.АУЕЗОВА

Абзалова Д.А., Мырзалиев Д.С.

Методическое  указание  к практическим занятиям по

дисциплине «Теоретическая и прикладная механика»

для студентов специальности:

«5В073100-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»

очной и заочной формы обучения

Шымкент-2017

Ф.7.03-03

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  И  НАУКИ

РЕСПУБЛИКИ  КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  им.М.АУЕЗОВА

Абзалова Д.А., Мырзалиев Д.С.

Методическое  указание  к практическим занятиям по

дисциплине «Теоретическая и прикладная механика»

для студентов специальности:

«5В073100-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»

очной и заочной формы обучения

Шымкент-2017

УДК 621. 81

Составители: Абзалова Д.А., Мырзалиев Д.С. Методическое  указание  к практическим занятиям по дисциплине «Теоретическая и прикладная механика»  для студентов специальности: «5В073100-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» очной и заочной формы обучения ,  Шымкент: ЮКГУ им.М.Ауезова, 2017, 160с.

В методическом указание к практическим занятиям по дисциплине «Теоретическая и прикладная механика» для студентов специальности «5В073100-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»очной и заочной формы обучения содержится необходимый теоретический материал и примеры решения задач для решения на практических занятиях. Данное методическое указание можно использовать для самостоятельного изучения дисциплины при подготовке к экзаменам и контрольным работам.

Методическое указание рассмотрено и одобрено на заседании кафедры «Механика и машиностроение» (протокол № от «  »     .2017г.),  методической комиссией факультета «МиНГД» (протокол № от           2017 г.) и учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова (протокол №      от

«             » 2018 г.)

Рецензенты: Джунусбеков Ж.Д.-к.т.н., доцент АИУ

Актаева У.Ж. к.т.н., доцент АИУ

© ЮКГУ им.М.Ауезова, 2017г.

Введение

Введ

Введение

Учебная дисциплина «Теоретическая и прикладная механика» состоит из трех разделов: «Теоретическая  механика», «Сопротивление материалов» и «Детали машин».

Теоретическая и прикладная механика-комплексная дисциплина, яв-ляется общепрофессиональной, обеспечивающей базовые знания при усвоении специальных дисциплин, изучаемых в дальнейшем.

Дисциплина «Теоретическая и прикладная механика» способствует подготовке конструктуров широкого профиля-создателей новой техники-т.е. специалистов, вносящих наибольший творческий вклад в создание материальных ценностей. Данное методическое указание к практическим занятиям составлены в полном соответствии с программами курса «Теоретическая и прикладная механика» и предназначены студентам всех специальностей очного и заочного формы обучения, для которых по учебному плану предусмотрены такие курсы.

Методическое указание в соответствии с программой дисциплины и планами подготовки студентов технических специальностей охватывает ряд общих вопросов конструирования, теорию, расчет на прочность и жесткость металлоконструкций, расчет и конструирование деталей и узлов   и т.д.

Предлагаемое методическое указание  должно помочь студентам овладеть методами решения конкретных задач, возникающих при проектировании металлоконструкций и некоторых видов соединений и деталей.

В рассмотренных решениях показаны основные методы, правила и нормы, обеспечивающие выбор наиболее рациональных для них материалов, форм, размеров. В приведенных примерах достаточно подробно изложена пос-ледовательность расчета, приведены ссылки на литературные источники, в некоторых случаях даны соответствующие пояснения,  приведены необ-ходимые справочные материалы.

Авторы надеются, что данное методическое указание подтолкнет студентов к сознательному разбору приведенных решений и самостоятельному выполнению необходимых задач.

Плоская система сходящихся сил.

Определение равнодействующей геометрическим способом

Знать геометрический способ определения равнодействующей системы сил, условия равновесия плоской системы сходящихся сил.

Уметь определять равнодействующую, решать задачи на равновесие в геометрической форме.

Плоская система сходящихся сил

Система сил, линии действия которых пересекаются в одной точке, называется сходящейся (рис. 1).

Необходимо определить равнодействующую системы сходящихся сил (F1;F2	; F3;…...;Fn), п — число сил, входящих в систему.

Рис. 1

По следствию из аксиом статики, все силы системы можно переместить вдоль линии действия, и все силы окажутся приложенными в одной точке.

Равнодействующую двух пересекающихся сил можно определить с помощью параллелограмма или треугольника сил (4-я аксиома) (рис. 2).

Рис. 2

Используя свойства векторной суммы сил, можно получить равнодействующую любой сходящейся системы сил, складывая последовательно силы, входящие в систему. Образуется многоугольник сил (рис. 3). Вектор равнодействующей силы соединит начало первого вектора с концом последнего.

Рис. 3

При графическом способе определения равнодействующей векторы сил можно вычерчивать в любом порядке, результат (величина и направление равнодействующей) при этом не изменится.

Вектор равнодействующей направлен навстречу векторам сил-слагаемых. Такой способ получения равнодействующей называют геометрическим.

Пример 1.Груз подвешен на стержнях и находится в равновесии. Определить усилия в стержнях (рис. 1,а).

Решение

1.Усилия, возникающие в стержнях крепления, по величине равны си-лам, с которыми стержни поддерживают груз (5-я аксиома статики) (рис. 1,а).

Определяем возможные направления реакций связей «жесткие стержни».

Рис. 1

Усилия направлены вдоль стержней.

2.Освободим точку А от связей, заменив действие связей их реакциями (рис. 1,б).

3.Система находится в равновесии. Построим треугольник сил. Построение начнем с известной силы, вычертив вектор F  в некотором масштабе. Из концов вектора F  проводим  линии, параллельные реакциям R1и R2.

Пересекаясь, линии создадут треугольник (рис.1,в). Зная масштаб построений и измерив длину сторон треугольника, можно определить величину реакций в стержнях.

4.Для более точных расчетов можно воспользоваться геометрическими соотношениями, в частности теоремой синусов: отношение стороны треугольника к синусу противоположного угла - величина постоянная

Для данного случая:

Замечание. Если направление вектора (реакции связи) на заданной схеме и в треугольнике сил не совпало, значит, реакция на схеме должна быть направлена в противоположную сторону.

Пример 2. Груз подвешен на стержнях и канатах и находится в равновесии. Определить усилия в стержнях (рис. 1,а).

Решение

Рис. 1

1. Нанесем на схему возможные направления усилий, приложенных в точке А. Реакции стержней - вдоль стержней, усилие от каната - вдоль каната от точки А к точке В.

2. Груз находится в равновесии, следовательно, в равновесии находится точка A,в которой пересекаются три силы.

Освободим точку А от связей и рассмотрим ее равновесие (рис. 1,б).

Замечание. Рассмотрим только силы, приложенные к точке А. Груз растягивает канат силой 45 кН по всей длине, поэтому усилие от каната известно: Тз= 45 кН.

3.Строим треугольник для сил, приложенных в точке A,начиная с известной силы Тз. Стороны треугольника параллельны предполагаемым направлениям сил, приложенных в точке А.

Образовался прямоугольный треугольник (рис. 1,в).

4.Неизвестные реакции стержней можно определить из соотношений в прямоугольном треугольнике:

Замечание. При равновесии векторы сил в треугольнике направлены один за другим (обходим треугольник по часовой стрелке). Сравним направления сил в треугольнике с принятыми в начале расчета на рис.1,а. Направления совпали, следовательно, направления реакций определены верно.

Контрольные вопросы и задания

1.По изображенным многоугольникам сил (рис.1) решите, сколько сил входит в каждую систему и какая из них уравновешена. (Обратить внимание на направление векторов.)

Рис. 1

2. Из представленных силовых треугольников выберете треугольник, построенный для точки А (рис. 2.1, 2.2).

Рис. 2.1

Рис. 2.2

Груз F подвешен на канате и находится в равновесии. Обратить внимание на реакции, приложенные к точке А. Силы, не приложенные к точке А, не рассматриваются. Не забывать об условии равновесия системы сил (рис. 2.2).

Плоская система сходящихся сил.

Определение равнодействующей аналитическим способом

Знать аналитический способ определения равнодействующей силы, условия равновесия плоской сходящейся системы сил в аналитической форме.

Уметь определять проекции силы на две взаимно перпендикулярные оси, решать задачи на равновесие в аналитической форме.

Проекция силы на ось

Проекция силы на ось определяется отрезком оси, отсекаемым перпендикулярами, опущенными на ось из начала и конца вектора (рис.1).

Рис.1

Величина проекции силы на ось равна произведению модуля силы на косинус угла между вектором силы и положительным направлением оси. Таким образом, проекция имеет знак: положительный при одинаковом направлении вектора силы и оси и отрицательный при направлении в сторону отрицательной полуоси (рис. 2).

Рис. 2

Проекция силы на две взаимно перпендикулярные оси (рис. 3).

Рис. 3

Определение равнодействующей системы сил аналитическим способом

Величина равнодействующей равна векторной (геометрической) сумме векторов системы сил. Выберем систему координат, определим проекции всех заданных векторов на эти оси. Складываем проекции всех векторов на оси х и у.

Плоская система сходящихся сил находится в равновесии, если алгебраическая сумма проекций всех сил системы на любую ось равна нулю.

Система уравнений равновесия плоской сходящейся системы сил:

В задачах координатные оси выбирают так, чтобы решение было наиболее простым. Желательно, чтобы хотя бы одна неизвестная сила совпадала с осью координат.

Пример 1. Определить величины и знаки проекций представленных на рис.1 сил.

Решение

Рис.1

Пример 2.Определить величину и направление равнодействующей плоской системы сходящихся сил аналитическим способом.

Решение

1.Определяем проекции всех сил системы на Ox(рис.1,а):

Рис. 1,а

Сложив алгебраически проекции, получим проекцию равнодействующей на ось Ох.

Знак говорит о том, что равнодействующая направлена влево.

2.Определяем проекции всех сил на ось Oy  значения проекций, получим величину проекции Oy.

Рис. 1,б

Сложив алгебраически значения проекций, получим величину проекции равнодействующей на ось Oy.

Знак проекции соответствует направлению вниз. Следовательно, равнодействующая направлена влево и вниз (рис. 1,б).

3.Определяем модуль равнодействующей по величинам проекций:

4.Определяем значение угла равнодействующей с осью Ох:

и значение угла с осью Oy:

Пример 3. Система трех сил находится в равновесии. Известны проекции двух сил системы на взаимно перпендикулярные оси Ox и Oy:

Определить, чему равна и как направлена третья сила системы.

Решение

1. Из уравнений равновесия системы определяем:

2.	По полученным величинам проекций определяем модуль силы:

Рис.1

3.	Направление вектора силы относительно оси Ox(рис. 1):

Угол с осью Oxбудет равен

Контрольные вопросы и задания

1.Запишите выражение для расчета проекции силы F на ось Oy (рис.1).

Рис. 1

2. Определите сумму проекций сил системы на ось Ox (рис.1).

Рис.1

3.Определите величину силы по известным проекциям:

4.Груз находится в равновесии (рис. 1.). Какая система уравнений равновесия для шарнира А записана верно?

Рис. 1

Указания.

1.При ответе на вопросы 1и 2необходимо знать, что в выражение для величины проекции силы на ось подставляется угол между вектором силы и положительной полуосью координат. Не забыть, что определяется алгебраическая сумма.

2.При ответе на вопрос 4 сначала следует определить возможные направления реакций в стержнях, мысленно убирая по очереди стержни и рассматривая возможные перемещения .Затем записать алгебраические суммы проекций сил на оси Ox и Оу. Полученные уравнения сравнить с приведенными.

Пара сил и момент силы относительно точки

Знать обозначение, модуль и определение моментов пары сил и силы относительно точки, условия равновесия системы пар сил.

Уметь определять моменты пар сил и момент силы относительно точки определять момент результирующей пары сил.

Пара сил, момент пары сил

Парой сил называется система двух сил, равных по модулю, параллельных и направленных в разные стороны.

Рассмотрим систему сил (F;F’),образующих пару.

Пара сил вызывает вращение тела и ее действие на тело оценивается моментом. Силы, входящие в пару, не уравновешиваются, т. к. они приложены к двум точкам (рис.1). Их действие на тело не может быть заменено одной силой (равнодействующей).

Момент пары сил численно равен произведению модуля силы на расстояние между линиями действия сил (плечо пары).

Момент считают положительным, если пара вращает тело по часовой стрелке (рис.1,б): M(F;F') = Fa;	M>0.

Плоскость, проходящая через линии действия сил пары, называется плоскостью действия пары.

Рис. 1

Пример 1. Дана пара ; плечо 2 м. Заменить заданную пару сил эквивалентной парой с плечом 0,7 м (рис. 1).

Решение

Рис. 1

Пары сил эквивалентны, если моменты этих пар численно равны:

Пример 2. Дана система пар сил (рис.1,б). Определить момент резуль-тирующей пары.

Решение

Момент результирующей пары равен алгебраической сумме моментов пар системы:

Рис. 1,б

Знак свидетельствует о том, что момент вызывает вращение по часовой стрелке. Величину силы и плеча определить не удается.

Примечание. Чтобы уравновесить данную систему пар, необходимо приложить пару сил, равную по модулю и направленную в обратную сторону. Такую пару сил называют уравновешивающей.

Пример 3. Рассчитать сумму моментов сил относительно точки О (рис. 1).

Рис. 1

Решение

1.Момент силы относительно точки численно равен произведению модуля силы на плечо силы.

2.Момент силы равен нулю, если линия действия силы проходит через точку.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие силы из системы сил (рис. 1) образуют пары?

2. Определите момент изображенной на рис. 2 пары сил.

Рис. 1

Рис. 2

Рис.1

4. Какую силу необходимо приложить в точке C(рис. 1.), чтобы алгебраическая сумма моментов относительно точки О была равна нулю?

Рис. 1.

Плоская система произвольно расположенных сил

Иметь представление о главном векторе, главном моменте равнодействующей плоской системы произвольно расположенный сил.

Знать теорему Пуансо о приведении силы к точке, приведение произвольной плоской системы сил к точке, три формы уравнений равновесия.

Уметь заменять произвольную плоскую систему сил одной силой и одной парой.

Теорема Пуансо о параллельном переносе сил

Силу можно перенести параллельно линии ее действия, при этом нужно добавить пару сил с моментом, равным произведению модуля силы на расстояние, на которое перенесена сила.

Главный вектор равен геометрической сумме векторов произвольной плоской системы сил. Проецируем все силы системы на оси координат и, сложив соответствующие проекции на оси, получим проекции главного вектора.

По величине проекций главного вектора на оси координат находим модуль главного вектора:

Главный момент системы сил равен алгебраической сумме моментов сил системы относительно точки приведения.

Таким образом, произвольная плоская система сил приводится к одной силе (главному вектору системы сил) и одному моменту (главному моменту системы сил).

Условие равновесия произвольной плоской системы сил может быть сформулировано следующим образом:

Для того чтобы твердое тело под действием произвольной плоской системы сил находилось в равновесии, необходимо и достаточно, чтобы алгебраическая сумма проекций всех сил системы на любую ось равнялась нулю и алгебраическая сумма моментов всех сил системы относительно любой точки в плоскости действия сил равнялась нулю.

Пример 1. Найти момент присоединенной пары при переносе силы F3в точку В (рис. 1). F1 = 10кН; F2 = 15кН; F3 == 18кН; а= 0,2м.

Рис. 1

Пример 2. Найти главный вектор системы (рис.1). F1=10кН; F2 = 16 кН;

F3 = 12 кН; т=60кН м.

Решение

Главный вектор равен геометрической сумме сил:

Рис. 1

Пример 3.Найти главный момент системы относительно точки В (ис-пользовать данные примера 2).

Решение

Главный момент равен алгебраической сумме моментов сил относительно точки приведения:

Пример 4. К телу приложена уравновешенная система сил (рис.1). Две из них неизвестны. Определить неизвестные силы.

Рис. 1

Контрольные вопросы и задания

1.Чему равен главный вектор системы сил?

2.Чему равен главный момент системы сил при приведении ее к точке?

3.Чем отличается главный вектор от равнодействующей плоской системы произвольно расположенных сил?

Выбрать из предложенных ответов:

- величиной;

-направлением;

- величиной и направлением;

-точкой приложения;

-ничем.

4.Тело движется равномерно и прямолинейно (равновесие). Чему равны главный вектор и главный момент системы?

5.Тело вращается вокруг неподвижной оси.

Чему равны главный вектор и главный момент действующей на него системы сил?

Балочные системы.

Определение реакций опор и моментов защемления

Иметь представление о видах опор и возникающих реакциях в опорах.

Знать три формы уравнений равновесия и уметь их использовать для определения реакций в опорах балочных систем.

Уметь выполнять проверку правильности решения.

Виды нагрузок и разновидности опор

Виды нагрузок

По способу приложения нагрузки делятся на сосредоточенные и распределенные. Если реально передача нагрузки происходит на пре-небрежимо малой площадке (в точке), нагрузку называют сосредоточенной.

Часто нагрузка распределена по значительной площадке или линии (давление воды на плотину, давление снега на крышу и т.п.), тогда нагрузку считают распределенной.

В задачах статики для абсолютно твердых тел распределенную нагрузку можно заменить равнодействующей сосредоточенной силой (рис.1).

q-интенсивность нагрузки; I- длина стержня;

G = ql- равнодействующая распределенной нагрузки.

Рис. 1

Разновидности опор балочных систем

Балка- конструктивная деталь в виде прямого бруса, закрепленная на опорах и изгибаемая приложенными к ней силами.

Высота сечения балки незначительна по сравнению с длиной. Жесткая заделка (защемление) (рис. 2)

Опора не допускает перемещений и поворотов. Заделку заменяют двумя составляющими силы Rах, Rауи парой с моментом Mr.

Для определения этих неизвестных удобно использовать систему уравнений в виде

Рис. 2

Каждое уравнение имеет одну неизвестную величину и решается без подстановок.

Для контроля правильности решений используют дополнительное уравнение моментов относительно любой точки на балке, например В:

Шарнирно-подвижная опора (рис. 3)

Рис. 3

Опора допускает поворот вокруг шарнира и перемещение вдоль опорной поверхности. Реакция направлена перпендикулярно опорной поверхности.

Шарнирно-неподвижная опора (рис.4)

Опора допускает поворот вокруг шарнира и может быть заменена двумя составляющими силы вдоль осей координат.

Балка на двух шарнирных опорах (рис. 5)

Рис. 4

Рис. 5

Не известны три силы, две из них - вертикальные, следовательно, удобнее для определения неизвестных использовать систему

уравнений во второй форме

Составляются уравнения моментов относительно точек крепления балки. Поскольку момент силы, проходящей через точку крепления, равен 0, в уравнении останется одна неизвестная сила.

Для контроля правильности решения используется дополнительное уравнение

При равновесии твердого тела, где можно выбрать три точки, не лежащие на одной прямой, удобно использовать систему уравнений в третьей форме (рис.6):

Рис. 6

Пример 1.Одноопорная (защемленная) балка нагружена сосредоточенными силами и парой сил (рис.1). Определить реакции заделки.

Рис. 1

Решение

1.В заделке может возникнуть реакция, представляемая двумя составляющими (Rау;Rax),реактивный момент Ma.Наносим на схему балки возможные направления реакций.

Замечание. Если направления выбраны неверно, при расчетах получим отрицательные значения реакций. В этом случае реакции на схеме следует направить в противоположную сторону, не повторяя расчета.

В силу малой высоты считают, что все точки балки находятся на одной прямой; все три неизвестные реакции приложены в одной точке. Для решения удобно использовать систему уравнений равновесия в первой форме. Каждое уравнение будет содержать одну неизвестную.

2. Используем систему уравнений:

Знаки полученных реакций (+), следовательно, направления реакций выбраны верно.

3.Для проверки правильности решения составляем уравнение моментов относительно точки В.

Подставляем значения полученных реакций:

Решение выполнено верно.

Пример 2.Двухопорная балка с шарнирными опорами А и В нагружена сосредоточенной силой F, распределенной нагрузкой с интенсивностью qи парой сил с моментом т (рис. 1,а). Определить реакции опор.

Рис. 1

Решение

1.Левая опора (точка А)- подвижный шарнир, здесь реакция направлена перпендикулярно опорной поверхности.

Правая опора (точка В)- неподвижный шарнир, здесь наносим две составляющие реакции вдоль осей координат. Ось Ox совмещаем с продольной осью балки.

2.Поскольку на схеме возникнут две неизвестные вертикальные реакции, использовать первую форму уравнений равновесия нецелесообразно.

3.Заменяем распределенную нагрузку сосредоточенной:

Сосредоточенную силу помещаем в середине пролета, далее задача решается с сосредоточенными силами (рис. 1,б).

4.Наносим возможные реакции в опорах (направление произвольное).

5.Для решения выбираем уравнение равновесия в виде

6. Составляем уравнения моментов относительно точек крепления:

Реакция отрицательная, следовательно, R^yнужно направит в противоположную сторону.

7. Используя уравнение проекций, получим:

Rbx- горизонтальная реакция в опоре  В.

Реакция отрицательна, следовательно, на схеме ее направление будет противоположно выбранному.

8.Проверка правильности решения. Для этого используем четвертое уравнение равновесия

Подставим полученные значения реакций.

Если условие выполнено, решение верно:

-5,1 - 12 + 34,6-25-0,7 = 0.

Контрольные вопросы и задания

1.Замените распределенную нагрузку сосредоточенной и определите расстояние от точки приложения равнодействующей до опоры  А (рис. 1).

Рис. 1

2.Рассчитайте величину суммарного момента сил системы относительно точки  А (рис. 1).

Рис. 1

3.Какую из форм уравнений равновесия целесообразно использовать при определении реакций в заделке?

4.Какую форму системы уравнений равновесия целесообразно использовать при определении реакций в опорах двухопорной балки и почему?

5.Определите реактивный момент в заделке одноопорной балки, изображенной на схеме (рис. 1).

Рис. 1

6.Определите вертикальную реакцию в заделке для балки, представленной на рис. 1,( вопрос 5)

Основные понятия кинематики

Иметь представление о пространстве, времени, траектории, пути, скорости и ускорении.

Знать способы задания движения точки(естественный и координатный).

Знать обозначения, единицы измерения, взаимосвязь кинематических параметров движения, формулы для определения скоростей и ускорений(без вывода).

Кинематика рассматривает движение как перемещение в пространстве. Причины, вызывающие движение, не рассматриваются. Кинематика устанавливает способы задания движения и определяет методы определения кинематических параметров движения.

Основные кинематические параметры

Траектория

Линию, которую очерчивает материальная точка при движении в пространстве, называют траекторией.

Траектория может быть прямой и кривой, плоской и пространственной линией.

Уравнение траектории при плоском движении: у = f(x).

Пройденный путь

Путь измеряется вдоль траектории в направлении движения. Обозначение -S, единицы измерения - метры.

Уравнение движения точки

Уравнение, определяющее положение движущейся точки в зависимости от времени, называется уравнением движения.

Рис..1

Положение точки в каждый момент времени можно определить по расстоянию, пройденному вдоль траектории от некоторой неподвижной точки, рассматриваемой как начало отсчета (рис.1). Такой способ задания движения называется естественным.

Таким образом, уравнение движения можно представить в виде

S=f(t).Положение точки можно также определить, если известны ее координаты в зависимости от времени (рис. 2). Тогда в случае движения на плоскости должны быть заданы два уравнения:

В случае пространственного движения добавляется и третья координатаz =f3(t)

Рис.2

Такой способ задания движения называют координатным.

Скорость движения

Векторная величина, характеризующая в данный момент быстроту и направление движения по траектории, называется скоростью.

Скорость- вектор, в любой момент направленный по касательной к траектории в сторону направления движения (рис. 3).

Рис. 3

Если точка за равные промежутки времени проходит равные расстояния, то движение называют равномерным.

Средняя скорость на пути ASопределяется как

где ∆S— пройденный путь за время ∆t; ∆t- промежуток времени.

Если точка за равные промежутки времени проходит неравные пути, то движение называют неравномерным.

В этом случае скорость - величина переменная и зависит от времени

v = f(t).

При рассмотрении малых промежутков времени (∆t→0) средняя скорость становится равной истинной скорости движения в данный момент. Поэтому скорость в данный момент определяют как производную пути по времени:

За единицу скорости принимают 1 м/с. Иногда скорость измеряют в км/ч,

1 км/ч =10003600= 0,278 м/с.

Ускорение точки

Векторная величина, характеризующая быстроту изменения скорости по величине и направлению, называется ускорением точки.

Скорость точки при перемещении из точки М1 в точку М2меняется по величине и направлению. Среднее значение ускорения за этот промежуток времени

При рассмотрении бесконечно малого промежутка времени среднее ускорение превратится в ускорение в данный момент:

Рис. 4

Обычно для удобства рассматривают две взаимно перпендикулярные составляющие ускорения: нормальное и касательное.

Нормальное ускорение ап характеризует изменение скорости по направлению и определяется как

где r- радиус кривизны траектории в данный момент времени.

Нормальное ускорение всегда направлено перпендикулярно скорости к центру дуги.

Касательное ускорение at характеризует изменение скорости по величине и всегда направлено по касательной к траектории; при ускорении его направление совпадает с направлением скорости, а при замедлении оно направлено противоположно направлению вектора скорости.

Формула для определения касательного ускорения имеет вид:

Рис. 6

Рис.5

Пример 1. Дано уравнение движения точки: S =0,36t2+ 0,18t. Определить скорость точки в конце третьей секунды движения и среднюю скорость за первые 3 секунды.

Решение

Пример 2.Точка движется по кривой радиуса г = 10 м  (согласно уравнению

S = 2,5t2+ 1,2t+ 2,5 (рис. 6).

Определить полное ускорение точки в конце второй секунды движения и указать направление касательной и нормальной составляющих ускорения в точке M.

Решение

Вывод: касательное ускорение не зависит от времени, оно постоянно.

4.Нормальное ускорение направлено перпендикулярно скорости к центру дуги.

Касательное ускорение направлено по касательной к кривой и совпадает с направлением скорости, т. к. касательное ускорение - положительная величина (скорость растет).

Пример 3. По заданному закону движения S=10 + 20t- 5t2 ([S] = м; [t]= с) определить вид движения, начальную скорость и касательное ускорение точки, время до остановки.

(Рекомендуется обойтись без расчетов, использовать метод сравнения заданного уравнения с уравнениями различных видов движений в общем виде.)

Решение

1.	Вид движения: равнопеременное

2.	При сравнении уравнений очевидно, что

-	начальный путь, пройденный до начала отсчета 10 м;

-	начальная скорость 20 м/с;

аτ/2=-5 м/с2 ; аτ=-10м/с2

- постоянное касательное ускорение

- ускорение отрицательное, следовательно, движение замедленное (равнозамедленное), ускорение направлено в сторону, противоположную направлению скорости движения.

Пример 4. Точка движется по желобу из точки А в точку D (рис. 1).

Как изменятся касательное и нормальное ускорения при прохождении точки через В и C?

Скорость движения считать постоянной. Радиус участка AB = 10 м, радиус участка BC=5 м.

Решение

Рис. 1

1.Рассмотрим участок АВ. Касательное ускорение равно нулю

Нормальное ускорение при переходе

через точку В увеличивается в 2 раза, оно меняет направление, т. к. центр дуги AB не совпадает с центром дуги ВС.

2.На участке ВС\

-касательное ускорение равно нулю: at=0;

-нормальное ускорение при переходе через точку C меняется: до точки C движение вращательное, после точки C движение становится прямоли-нейным, нормальное напряжение на прямолинейном участке равно нулю.

- На участке CD полное ускорение равно нулю.

Пример 5. По заданному графику скорости найти путь, пройденный за время движения (рис. 1).

Рис. 1

Решение

1. По графику следует рассмотреть три участка движения. Первый участок — разгон из состояния покоя (равноускоренное движение).

Пример 6.Тело, имевшее начальную скорость 36 км/ч, прошло 50м до остановки. Считая движение равнозамедленным, определить время торможения.

Решение

1. Записываем уравнение скорости для равнозамедленного движения:

Пример 7. По заданному графику угловой скорости (рис. 1) определить вид вращательного движения.

Рис. 1

Решение

Пример 8. Ротор электродвигателя вращается со скоростью, описываемой уравнением ω= 2πt.Определить вид движения.

Решение

1.Анализируем выражение для скорости: скорость меняется и зависит от времени линейно.

Следовательно, угловое ускорение-постоянно,

2.Движение равнопеременное (равноускоренное, т. к. ускорение положительно).

Пример 9. Тело вращалось равноускоренно из состояния покоя и сделало 360 оборотов за  2 мин. Определить угловое ускорение.

Решение

1. Один оборот равен 27т радиан. Следовательно:

2. Закон равнопеременного вращательного движения

Пример 10.Тело вращалось с угловой частотой 1200 об/мин. Затем движение стало равнозамедленным, и за 30 секунд скорость упала до 900 об/мин. Определить число оборотов тела за это время и время до полной остановки.

Решение

1. Построить график изменения скорости за 30 с (рис. 1). Определяем угловую скорость вращения тела:

Рис. 1

Пример 11. Массовое колесо вращается равномерно со скоростью 120 об/мин (рис. 1). Радиус колеса 0,3 м. Определить скорость и полное ускорение точек на ободе колеса, а также скорость точки, находящейся на расстоянии 0,15 м от центра.

Решение

Рис. 1

Контрольные вопросы и задания

1.	Запишите в общем виде закон движения в естественной и координатной форме.

2.	Что называют траекторией движения?

3.	Как определяется скорость движения точки при естественном способе задания движения?

4.	Запишите формулы для определения касательного, нормального и полного ускорений.

5.	Что характеризует касательное ускорение и как оно направлено по отношению к вектору скорости?

6.	Что характеризует и как направлено нормальное ускорение?

7.	Запишите формулу ускорения при прямолинейном движении.

8.	Запишите формулу ускорения (полного) при криволинейном движении.

9.	Тело скатывается по желобу (рис.1). Какие параметры движения меняются при переходе через точку В и почему?

Ответы:

1.	аn.

2.	at.

3.	V.

4.	Параметры движения не меняются.

Рис. 1

10. По заданному уравнению движения точки S = 25 + 1,5t+ 6t2 определите вид движения и без расчетов, используя законы движения точки, ответьте, чему равны начальная скорость и ускорение.

11. По заданному уравнению движения точки S =2t-4t 2постройте графики скорости и касательного ускорения.

12. По графику скоростей точки определите путь, пройденный за время движения (рис. 1).

Рис.1

13.Точка движется по дуге. Охарактеризуйте движение точки (рис. 1).

Рис. 1

14.Какими кинематическими параметрами характеризуется поступательное движение и почему?

15.Запишите уравнение равномерного поступательного движения твердого тела.

16.Запишите уравнение равнопеременного поступательного движения твердого тела.

17.Запишите уравнения равномерного и равнопеременного вращательного движений твердого тела.

18.Задано уравнение движения тела S = f(t). Как определяют скорость и ускорение?

19.Для заданного закона (уравнения) движения

φ=6,28 + 12t + 3t2 выберите соответствующий кинематический график движения (рис. 1).

Рис. 1

Основные понятия и аксиомы динамики.

Понятие о трении

Иметь представление о массе тела и ускорении свободного падения, о связи между силовыми и кинематическими параметрами движения, о двух основных задачах динамики.

Знать аксиомы динамики и математическое выражение основного закона динамики.

Знать зависимости для определения силы трения.

Содержание и задачи динамики

Динамика — раздел теоретической механики, в котором устанавливается связь между движением тел и действующими на них силами.

В динамике решают два типа задач:

-	определяют параметры движения по заданным силам;

-	определяют силы, действующие на тело, по заданным кинематическим параметрам движения.

При поступательном движении все точки тела движутся одинаково, поэтому тело можно принять за материальную точку.

Если размеры тела малы по сравнению с траекторией, его тоже можно рассматривать как материальную точку, при этом точка совпадает с центром тяжести тела.

При вращательном движении тела точки могут двигаться неодинаково, в этом случае некоторые положения динамики можно применять только к отдельным точкам, а материальный объект рассматривать как совокупность материальных точек.

Поэтому динамику делят на динамику точки и динамику материальной системы.

Первая аксиома (принцип инерции)

Всякая изолированная материальная точка находится в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока приложенные силы не выведут ее из этого состояния.

Вторая аксиома (второй закон Ньютона — основной закон динамики)

Зависимость между силой, действующей на материальную точку, и сообщаемым ею ускорением следующая:

Ускорение, сообщенное материальной точке силой, пропорционально величине силы и совпадает с направлением силы.

Основной закон динамики в дифференциальной форме:

На все тела на Земле действует сила тяжести, она сообщает телу ускорение свободного падения, направленное к центру Земли:

Третья аксиома (третий закон Ньютона)

Силы взаимодействия двух тел равны по величине и направлены по одной прямой в разные стороны (рис.1):

Откуда

Рис. 1

Четвертая аксиома (закон независимости действия сил). Каждая сила системы сил действует так, как она действовала бы одна.

Понятие о трении. Виды трения

Трение- сопротивление, возникающее при движении одного шероховатого тела по поверхности другого. При скольжении тел возникает трение скольжения, при качении - трение качения. Природа сопротивлений движению в разных случаях различна.

Пример 1. Свободная материальная точка, масса которой 5 кг, движется согласно уравнению S= 0,48t2+ 0,2t.Определить величину движущей силы.

Решение

1. Ускорение точки:

2. Действующая сила согласно основному закону динамики

Пример 2. К двум материальным точкам массой m1 = 2 кг иm2 = 5 кг приложены одинаковые силы. Сравнить величины ускорений.

Решение

Согласно третьей аксиоме динамики ускорения обратно пропорциональны массам:

Пример 3. На материальную точку действует система сил (рис. 1). Определить числовое значение ускорения, полученного материальной точкой т =7 кг. Остальные данные представлены на чертеже.

Рис. 1

Контрольные вопросы и задания

1.Что называют массой тела? Назовите единицу измерения массы в системе СИ.

2.Что является мерой инертности тела?

3.Запишите основной закон динамики в векторной и дифференциальной форме.

4.На материальную точку действует постоянная сила. Как движется точка?

5.Какое ускорение получит точка, если на нее действует сила, равная удвоенной силе тяжести?

6.После столкновения двух материальных точек с массами m1 = 6 кг и m2= 24 кг первая точка получила ускорение 1,6 м/с2. Чему равно ускорение, полученное второй точкой?

7.В чем заключается принцип независимости действия сил?

8.Перечислите законы трения скольжения.

9.Перечислите факторы, влияющие на величину коэффициента трения скольжения.

10.Тело движется по наклонной плоскости вверх (рис. 1). Масса тела 10 кг, коэффициент трения 0,2.

Определите возникающую силу трения.

Рис. 1

Движение материальной точки.

Метод кинетостатики

Иметь представление о свободных и несвободных материальных точках, о силах инерции, об использовании силы инерции для решения технических задач.

Знать формулы для расчета силы инерции при поступательном и вращательном движениях, знать принцип Даламбера уметь определять параметры движения с использованием законов динамики и метода кинетостатики.

Свободная и несвободная точки

Материальная точка, движение которой в пространстве не ограничено какими-нибудь связями, называется свободной. Задачи решаются с помощью основного закона динамики.

Материальные точки, движение которых ограничено связями называются несвободными.

Для несвободных точек необходимо определять реакции связей. Эти точки движутся под действием активных сил и ограничивающих движение реакций связей (пассивных сил).

Несвободные материальные точки освобождаются от связей связи заменяются их реакциями. Далее несвободные точки можно рассматривать как свободные (принцип освобождаемости от связей)

Сила инерции

Инертность- способность сохранять свое состояние неизменным, это внутреннее свойство всех материальных тел.

Сила инерции- сила, возникающая при разгоне или торможении тела (материальной точки) и направленная в обратную сторону от ускорения. Силу инерции можно измерить, она приложена к «связям» - телам, связанным с разгоняющимся или тормозящимся телом.

Рассчитано, что сила инерции равна

Таким образом, силы, действующие на материальные точки т1 и m2(рис. 1), при разгоне платформы соответственно равны

Рис. 1

Разгоняющееся тело (платформа с массой т (рис. 1)) силу инерции не воспринимает, иначе разгон платформы вообще был бы невозможен.

При вращательном движении (криволинейном) возникающее ускорение принято представлять в виде двух составляющих: нормального ап и касательного at(рис. 2).

Поэтому при рассмотрении криволи-нейного движения могут возникнуть две составляющие силы инерции: нормальная и касательная

Рис.2

При равномерном движении по дуге всегда возникает нормальное ускорение, касательное ускорение равно нулю, поэтому действует только нормальная составляющая силы инерции, направленная по радиусу из центра дуги (рис. 3).

Рис. 3

Принцип кинетостатики (принцип Даламбера)

Принцип кинетостатики используют для упрощения решения ряда технических задач.

Реально силы инерции приложены к телам, связанным с разгоняющимся телом (к связям).

Даламбер предложил условно прикладывать силу инерции к активно разгоняющемуся телу. Тогда система сил, приложенных к материальной точке, становится уравновешенной, и можно при решении задач динамики использовать уравнения статики.

Принцип Даламбера:

Материальная точка под действием активных сил, реакций, связей и условно приложенной силы инерции находится в равновесии:

Пример 1. Рассмотрим движение платформы по шероховатой поверхности с ускорением (рис.1).

Решение

Активные силы: движущая сила, сила трения, сила тяжести. Реакция в опоре R. Прикладываем силу инерции в обратную от ускорения сторону. По принципу Даламбера, система сил, действующих на платформу, становится уравновешенной, и можно составить уравнения равновесия.

Рис. 1

Наносим систему координат и составляем уравнения проекции сил.

Пример 2. График изменения скорости лифта при подъеме известен (рис.1). Масса лифта с грузом 2800 кг. Определить натяжение каната, на котором подвешен лифт на всех участках подъема

Рис. 1

Решение

1.Рассмотрим участок 1 - подъем с ускорением.

Составим схему сил (рис. 2).

Уравнение равновесия кабины лифта:

где T- натяжение каната; G- сила тяжести; Fиh- сила инерции растягивающая канат.

Для определения ускорения на участке 1 учтем, что движение на этом участке равнопеременное, скорость

Следовательно, ускорение:

Определяем усилие натяжения каната при подъеме с ускорением

2.	Рассмотрим участок 2 - равномерный подъем.

Ускорение и сила инерции равны нулю. Натяжение каната равно силе тяжести.

- Участок 3 - подъем с замедлением. Ускорение направлено в сторону, обратную направлению подъема. Составим схему сил (рис. 3).

Рис. 2

Уравнение равновесия:

Отсюда:

Ускорение (замедление) на этом участке определяется с учетом того, что

v = 0.

Натяжение каната при замедлении до остановки:

Таким образом, натяжение каната меняется при каждом подъеме и опускании, канат выходит из строя в результате усталости материала. Работоспособность зависит от времени.

Рис. 3

Пример 4. Самолет выполняет «мертвую петлю» при скорости 160 м/с2, радиус петли 1000 м, масса летчика 75 кг. Определить величину давления тела на кресло в верхней точке «мертвой петли».

Решение

1.Схема сил, действующих на летчика (рис. 1):

где G- сила тяжести, R- реакция в опоре, Fин- сила инерции.

Сила давления летчика на кресла равна силе давления опоры на летчика

Рис. 1

- Уравнение равновесия (движение равномерное по дуге, действует только нормальное ускорение):

Fiиh-G-R=0

Контрольные вопросы и задания

1.Объясните разницу между понятиями «инертность» и «сила инерции».

2.К каким телам приложена сила инерции, как направлена и по какой формуле может быть рассчитана?

3. В чем заключается принцип кинетостатики?

4.Задано уравнение движения материальной точки S = 8,6t2. Определите ускорение точки в конце десятой секунды движения.

5.Тело движется вниз по наклонной плоскости (рис. 1). Нанесите силы, действующие на тело; используйте принцип Даламбера, запишите уравнение равновесия.

Рис. 1

6.Лифт спускается вниз с ускорением (рис. 2). Нанесите силы, действующие на кабину лифта, используя принцип кинетостатики, запишите уравнения равновесия.

Рис. 3

Рис. 2

7.Автомобиль въезжает на арочный мост с постоянной скоростью V

(рис.3). Нанесите силы, действующие на автомобиль в середине моста, используя принцип кинетостатики, запишите уравнения равновесия.

Работа и мощность.

Коэффициент полезного действия

Иметь представление о мощности при прямолинейном и криволинейном перемещениях, о мощности полезной и затраченной, о коэффициенте полезного действия.

Знать зависимости для определения мощности при поступательном и вращательном движениях, КПД.

Уметь рассчитать мощность с учетом потерь на трение и сил инерции.

Мощность

Для характеристики работоспособности и быстроты совершения работы введено понятие мощности.

Мощность — работа, выполненная в единицу времени:

Единицы измерения мощности: ватты, киловатты,

Коэффициент полезного действия

Каждая машина и механизм, совершая работу, тратит часть энергии на преодоление вредных сопротивлений.

Таким образом, машина (механизм) кроме полезной работы совершает еще и дополнительную работу.

Отношение полезной работы к полной работе или полезной мощности ко всей затраченной мощности называется коэффициентом полезного действия (КПД):

Пример 1. Определить потребную мощность мотора лебедки для подъема груза весом 3 кН на высоту 10 м за 2,5 с (рис.1). КПД механизма лебедки 0,75.

Решение

Рис. 1

1.	Мощность мотора используется на подъем груза с заданной скоростью и преодоление вредных сопротивлений механизма лебедки.

Полезная мощность определяется по формуле P = Fу cosa. В данном случае

а =0; груз движется поступательно.

2. Скорость подъема груза

3. Необходимое усилие равно весу груза (равномерный подъем).

4. Полезная мощность

5. Полная мощность, затрачиваемая мотором,

Пример 2. Судно движется со скоростью 56 км/ч (рис.2).

Двигатель развивает мощность 1200 кВт.

Определить силу сопротивления воды движению судна. КПД машины 0,4.

Решение

Рис. 2

1.	Определяем полезную мощность, используемую на движение с заданной скоростью:

2. По формуле для полезной мощности можно определить движущую силу судна с учетом условия а = 0. При равномерном движении движущая сила равна силе сопротивления воды: FДB =Fconр,

3.	Скорость движения судна

4.	Сила сопротивления воды

Сила сопротивления воды движению судна Fconp = 48 кН.

Пример 3. Точильный камень прижимается к обрабатываемой детали с силой 1,5 кН (рис. 1). Какая мощность затрачивается на обработку детали, если коэффициент трения материала камня о деталь 0,28; деталь вращается со скоростью 100 об/мин, диаметр детали 60 мм.

Решение

Рис. 1

1.	Резание осуществляется за счет трения между точильным камнем и обрабатываемой деталью:

2.Момент силы резания

3. Угловая скорость вращения детали

4. Мощность, необходимая для обработки детали:

Контрольные вопросы и задания

1.Запишите формулы для расчета работы при поступательном и вращательном движениях.

2.Вагон массой 1000 кг перемещают по горизонтальному пути на 5 м, коэффициент трения 0,15. Определите работу силы тяжести.

3.Колодочным тормозом останавливают барабан после отключения двигателя (рис. 1). Определите работу торможения за 3 оборота, если сила прижатия колодок к барабану 1 кН, коэффициент трения 0,3.

4.Натяжение ветвей ременной передачи S1=700Н, S2 = 300H (рис.2). Определите вращающий момент передачи.

Рис. 2

Рис. 1

5.Запишите формулы для расчета мощности при поступательном и вращательном движениях.

6.Определите мощность, необходимую для подъема груза весом 0,5 кН на высоту 10 м за 1мин.

7.Определите общий КПД механизма, если при мощности двигателя 12,5 кВт и общей силе сопротивления движению 2 кН скорость движения 5 м/с.

Сопротивление материалов. Основные положения.

Гипотезы и допущения

Иметь представление о видах расчетов в сопротивлении материалов, о классификации нагрузок, о внутренних силовых факторах и возникающих деформациях, о механических напряжениях.

Знать основные понятия, гипотезы и допущения в сопротивлении материалов.

«Сопротивление материалов» - это наука, в котором излагаются теоретико-экспериментальные основы и методы расчета наиболее распространенных элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость.

Механические свойства материалов

Прочность— способность не разрушаться под нагрузкой.

Жесткость— способность незначительно деформироваться под нагрузкой.

Выносливость — способность длительное время выдерживать переменные нагрузки.

Устойчивость — способность сохранять первоначальную форму упругого равновесия.

Вязкость — способность воспринимать ударные нагрузки.

Виды расчетов

Расчет на прочность обеспечивает  неразрушение  конструкции.

Расчет на жесткость обеспечивает деформации конструкции под нагрузкой в пределах допустимых норм.

Расчет на выносливость обеспечивает необходимую долговечность элементов конструкции.

Расчет на устойчивость обеспечивает сохранение необходимой формы равновесия и предотвращает внезапное искривление длинных стержней.

Для обеспечения прочности конструкций, работающих при ударных нагрузках (при ковке, штамповке и подобных случаях), проводятся расчеты на удар.

Основные характеристики прочности

предел пропорциональности

предел упругости

предел текучести

предел прочности, или временное сопротивление разрыву,

где A0—— начальная площадь сечения.

Характеристики пластичности материала

δ— максимальное удлинение в момент разрыва

где ∆lmax— максимальное остаточное удлинение (рис. 3); ѱ — максимальное сужение при разрыве

где Am— площадь образца в месте разрыва.

Характеристики пластичности определяют способность материала к деформированию, чем выше значения δ и ѱ, тем материал пластичнее.

σ= Еε- закон Гука

где E— модуль упругости, характеризует жесткость материала.

Метод сечений

Метод сечений заключается в мысленном рассечении тела, плоскостью и рассмотрении равновесия любой из отсеченных частей.

Если все тело находится в равновесии, то и каждая его часть находится в равновесии под действием внешних и внутренних сил. Внутренние силы определяются из уравнений равновесия, составленных для рассматриваемой части тела.

Метод сечений позволяет определить величину внутреннего силового фактора в сечении, но не дает возможности установить закон распределения внутренних сил по сечению. Для оценки прочности необходимо определить величину силы, приходящуюся на любую точку поперечного сечения.

Величину интенсивности внутренних сил в точке поперечного сечения называют механическим напряжением.

Напряжение характеризует величину внутренней силы, приходящейся на единицу площади поперечного сечения.

Пример 1. Определить величину продольной силы в сечении 1-1 (рис. 1).

Решение

Используем уравнение равновесия

Рассматривая левую часть бруса, определяем Nz1  =-12+8-5 = 9кН

Рассматривая правую часть бруса, определяем Nz1 =23-14 = 9кН

Величина продольной силы в сечении не зависит от того, какая часть бруса рассматривается.

Рисунок 1.

Решение

Пример 2. Определить внутренний силовой фактор в сечении 1-1 (рис. 1,а).

Рис. 1

Используем уравнение равновесия .

;

Рассматриваем правую часть бруса. На отсеченную часть бруса принято смотреть со стороны отброшенной части (рис. 1,б)

Получаем Mz = 246-40-16 = 190 кН • м.

Контрольные вопросы и задания

- Какие силы в сопротивлении материалов считают внешними? Какие силы являются внутренними?

- Какими методами определяют внешние силы? Как называют метод для определения внутренних сил?

- Сформулируйте метод сечений.

- Как в сопротивлении материалов располагают систему координат?

- Что в сопротивлении материалов называют внутренними силовыми факторами? Сколько в общем случае может возникнуть внутренних силовых факторов?

- Запишите систему уравнений, используемую при определении внутренних силовых факторов в сечении?

- Как обозначается и как определяется продольная сила в сечении?

- Как обозначаются и как определяются поперечные силы?

- Как обозначаются и определяются изгибающие и крутящий моменты?

- Какие деформации вызываются каждым из внутренних силовых факторов?

- Что называют механическим напряжением?

- Как по отношению к площадке направлены нормальное и касательные напряжения? Как они обозначаются?

- Какие напряжения возникают в поперечном сечении при действии продольных сил?

- Какие напряжения возникают при действии поперечных сил?

- Cпомощью метода сечений определите величину внутреннего силового фактора в сечении 1-1 и вид нагружения (рис. 1).

Рис. 1

- Cпомощью метода сечений определите величину момента, величину внутреннего силового фактора в сечении 2-2 и вид нагружения (рис. 1).

Рис. 1

Растяжение и сжатие.
Внутренние силовые факторы, напряжения.

Построение эпюр

Иметь представление о продольных силах, о нормальных напряжениях в поперечных сечениях.

Знать правила построения эпюр продольных сил и нормальных напряжений, закон распределения нормальных напряжений в поперечном сечении бруса.

Уметь cтроить эпюры продольных сил и нормальных напряжений.

Растяжение и сжатие

Растяжением или сжатием называют вид нагружения, при котором в поперечном сечении бруса возникает только один внутренний силовой фактор — продольная сила.

Продольные силы меняются по длине бруса. При расчетах после определения величин продольных сил по сечениям строится график — эпюра продольных сил.

Условно назначают знак продольной силы.

Рис. 1

Если продольная сила направлена от сечения, то брус растянут. Растяжение считают положительной деформацией (рис. 1,а).

Если продольная сила направлена к сечению, то брус сжат. Сжатие считают отрицательной деформацией (рис. 1, б).

Формулы для расчета перемещений поперечных
сечений бруса при растяжении и сжатии

Используем известные формулы.

Закон Гукаσ= Еε.

Откуда

Относительное удлинение

В результате получим зависимость между нагрузкой, размерами бруса и возникающей деформацией:

,

или

где ∆l- абсолютное удлинение, мм;

σ- нормальное напряжение, МПа;

l-начальная длина, мм;

E-модуль упругости материала, МПа;

N-продольная сила, Н;

А- площадь поперечного сечения, мм2;

Произведение AEназывают жесткостью сечения.

Расчет ступенчатого бруса на растяжение и сжатие

1. Расчет на растяжение и сжатие статически определимого ступенчатого бруса

Пример 1.  Для   стального   ступенчатого   бруса   (рис. 1)

(Е = 2105 МПа), нагруженного силами, кратными = 30 кН, с длиной участков   = 0,4 м при  допускаемом   нормальном   напряжении

= 160 МПа требуется:

Определить величину продольных сил на каждом участке бруса и построить их эпюру.

1.Подобрать площади поперечных сечений для каждого участка бруса.

2.Вычислить полную деформацию бруса  и построить эпюру перемещений.

3.Определить перемещение заданного сечения А-А.

Порядок решения:

1. Определение величины продольных сил. Разбиваем брус на четыре участка и определяем продольные силы N.

N, кН		10-4, м

а)                                 б)                               в)

Рисунок 1.

Участок KL: рассекаем брус поперечным сечением и отбрасываем ту его часть, на которой расположена заделка. Заменяем ее действие неизвестной, продольной силой N1, предположительно направив ее  на растяжение, т.е. от сечения (рис. 2). Составляем уравнение статического равновесия, выбрав положительное направление оси Z, и  определяем величину продольной силы Nz:

Рис. 3

Рис. 2

Z = 0;       N1 = 0;

Участок DK: аналогично  участку KL делаем сечение в любом месте по длине участка  DK; отбрасываем верхнюю часть с заделкой, заменяем верхнюю отброшенную часть бруса  неизвестной продольной силой N2 , также направив ее на растяжение (рис. 3) и составляем условие статического равновесия:

Z = 0;        2F + N2= 0;

N2 = - 2F = -230 = - 60 кН.

Отрицательное значение продольной силы N2 говорит о том, что действительное направление этой силы противоположное, т.е. не на растяжение, а на сжатие. Исправляем свою ошибку, направив силу N2 в обратную сторону, и отбросив минус в ее значении.

Участок СD:  продольную силу N3определяем аналогично определению продольных сил на участках KL и DK (рис.4).

Z = 0;   2F – 5F+ N3 = 0;   N3 = 5F –2F = 3F = 3 30 = 90 кН.

В данном случае получили знак продольной силы N3положительный. Это говорит о том, что выбранное направление силы N3сделано верно .

Рис. 5

Рис. 4

Участок ВC: для расчетной схемы (рис.1) аналогично выше изложенному получаем:   Z = 0;      2F – 5F - F+ N4= 0;

N4 = 5F + F – 2F = 4F = 430 = 120 кН.

Знак  у продольной силы N4 положительный – направление ее выбрано верно.

Далее строим  эпюру  продольных сил. Условимся откладывать положительные значения продольных сил справа от оси, а отрицательные (сжимающие) – слева от оси (рис. 1,б):

1.Участок KL: продольная сила N1 = 0;

2.Участок DK: продольная сила N2 = 60 кН вызывает  сжатие. Следовательно, откладывается в отрицательную сторону.

3.Участок СD: величина продольной силы N3 = 90 кН, она направлена на растяжение и, соответственно, откладывается в положительную сторону от оси эпюры.

4.Участок ВС: здесь продольная сила N4 = 120 кН растягивает стержень и откладывается в положительную сторону.

Правило проверки эпюры продольных сил:  в точке приложения к брусу внешней  сосредоточенной нагрузки на эпюре появляется скачок, равный величине внешней нагрузки и  направленный в сторону действия этой нагрузки.

2. Подбор площадей поперечных сечений для каждого участка бруса. Величины площадей поперечных участков находятся из условия прочности при растяжении и сжатии.

;    отсюда .

Участки KL и DK: Площади поперечных сечений участков KL и DK, согласно расчетной схемы, одинаковы и будут равны

Участок СD:

Участок ВС:

3. Вычисление полной деформации бруса  и построение эпюры перемещений.

Полная деформация бруса равна алгебраической сумме деформаций его участков:

.

Для определения полной деформации бруса необходимо определить деформации всех отдельных участков.

Абсолютное линейное удлинение (укорочение) участка бруса длиной l согласно закону Гука равно:

Определяем деформации отдельных участков.

Участок KL:    т.к. N1 = 0;

Участок DK:

Участок CD:

Участок ВC:

Полная линейная деформация бруса будет равна:

(0 – 0,32 + 0,32 + 0,32 + 0,32)10-3 =

0,3210-3м.

Построение эпюры перемещений начинаем от защемления (сечения В), т.к. по условию задачи это сечение не может перемещаться, т.е. .

Перемещение сечения С численно будет равно деформации участка ВС:

С= l4 = 0,32  10-3 м.

Для остальных участков аналогично получим:

;

;

.

Построение эпюры перемещений (рис.1,в) выполняется аналогично построению эпюры продольных сил; проводим ось эпюры перемещений параллельно оси стержня и откладываем в выбранном масштабе значения величин перемещений сечений бруса с учетом их знаков и соединяем их прямыми линиями.

4. Определение перемещения заданного сечения. Перемещение заданного сечения А-А будет складываться из перемещения точки D и деформации отрезка длиной l0 (рис. 1,а):

;

.

На расчетной схеме рис. 1 проводим на уровне сечения А-А линию до пересечения ее с эпюрой перемещений . Эта линия должна отсечь на этой эпюре отрезок, равный вычисленному значению

А-А = 0,4410-3м (см. рис.1,б).

2.Расчет на растяжение и сжатие статически неопределимого

ступенчатого бруса

Пример 1. На рис. 1,а изображен стальной ступенчатый брус (E= 2105МПа), жестко закрепленный с одной стороны. С другой  стороны между стержнем и заделкой имеется  зазор  = 0,01 мм. Данный стержень нагружен   осевыми   силами,  выраженными  через   кратную  нагрузку  F = 2кН, длина участков  l = 0,4 м, Е = 2105МПа, а  площади  поперечных  сечений,  выражены через А = 410-4м2.

Требуется:

- Установить, закроется ли зазор для заданной расчетной схемы.

- Раскрыть статическую неопределимость.

- Построить эпюру продольных сил и нормальных напряжений.

- Проверить прочность бруса, если допускаемое напряжение

= 160 МПа.

а)                                 б)                                       в)

Рисунок1

Порядок решения:

1. Устанавливаем закроется ли зазор между стержнем и заделкой  от приложенных внешних нагрузок.

Получили, что полная деформация бруса BF от действия внешних сил больше, чем зазор  = 0,01 мм, т.е. зазор перекрывается и возникает опорная реакция .

2. Определение степени статической неопределимости. В результате перекрытия зазора возникает вторая опорная реакция . Для заданной линейной системы сил составим уравнение статического равновесия:

Z = 0;    - RB + 6F – F + RL = 0.

В результате имеем два неизвестных RB и RL и одно уравнение статического равновесия. Следовательно, задача один раз статически неопределима и требуется составить еще одно уравнение -условие совместности перемещений.

3. Раскрытие статической неопределимости

Для определения опорных реакций составим условие совместности перемещений для сечения В: от действия внешних нагрузок BF и от силы реакции -  BF ;  или ;

Согласно результатов расчета  выше: .

Перемещение сечения В только от реакции :

;  Тогда исходное уравнение

примет вид:  ;

Умножаем обе части уравнения на ЕА и делим на l:

.

Отсюда находим RВ :

.

Из уравнения равновесия   находим вторую реакцию RL:

- RВ + 5F + RL = 0 ;RL = RВ - 5F = 8,67 – 5  2 = - 1,33 кН.

Полученный знак минус перед реакцией RL показывает, что действительное ее направление, в противоположную сторону от выбранного.

4. Построение эпюры продольных сил и нормальных напряжений

Далее, используя метод сечения (рис. 2), определяем величины продольных сил

на участках стержня и строим эпюру  N  (рис.2,б)

а)                           б)                  в)

Рисунок 2

Участок ВС:  Z = 0;    N1 - RВ = 0;    N1  =RВ = 8,67 кН.

Участок СК:  Z = 0;    N2 + 6F - RВ = 0;

N2 = 6F - RВ = 6 2 –8,67 = 3,33 кН.

Участок KL:  Z = 0;   - RВ + 6F-  F + N3 =  0;

N3 = RВ –5F = 8,67 – 5  10 = - 1,33 кН.

Так как продольная сила N3 = - 1,33 кН, то меняем на схеме направление вектора на противоположный.

Определяем величину нормальных напряжений  по участкам бруса, строим эпюру (рис. 2,в.) и сравниваем эти величины с допускаемым нормальным напряжением   = 160 МПа.

Участок ВС:

- 10,84  106Па = - 10,84 МПа 160 МПа.

Сравнение   выполняем по модулю. Условие прочности выполняется.

Участок CD:160МПа.

Условие прочности выполняется.

Участок DK:

160 МПа.

Условие прочности выполняется.

Участок КL:

160 МПа.

Условие прочности выполняется.

Расчеты на прочность при растяжении и сжатии

Расчеты на прочность ведутся по условиям прочности -неравенствам, выполнение которых гарантирует прочность детали при данных условиях.

Для обеспечения прочности расчетное напряжение не должно превышать допускаемого напряжения:

Расчетное напряжение зависит от нагрузки и размеров поперечного сечения, допускаемое только от материала деталий условий работы.

Существуют три вида расчета на прочность.

- Проектировочный расчет-задана и расчетная схема нагрузки;

материал или размеры детали подбираются:

- определение размеров поперечного сечения:

- подбор материала

по величине σпред можно подобрать марку материала.

2. Проверочный расчет- известны нагрузки, материал, размеры детали; необходимо проверить, обеспечена ли прочность. Проверяется неравенство

Определение нагрузочной способности(максимальной нагрузки):

[N] = [σ]А

Пример 1.Прямой брус растянут силой 150 кН (рис. 1), материал- сталь

σт= 570 МПа, σв= 720 МПа, запас прочности [s] = 1,5. Определить размеры поперечного сечения бруса.

Решение

- Условие прочности:

Рис. 1

Потребная площадь поперечного сечения определяется соотношением

3.Допускаемое напряжение для материала рассчитывается из заданных механических характеристик. Наличие предела текучести означает, что материал - пластичный.

4.Определяем величину потребной площади поперечного сечения бруса и подбираем размеры для двух случаев.

5. Сечение — круг, определяем диаметр.

Полученную величину округляем в большую сторону d=25мм, А= 4,91 см2.

Сечение - равнополочный уголок № 5 по ГОСТ 8509-86.

Ближайшая площадь поперечного сечения уголка - А= 4,29 см2, (d =5мм).

4,91 >4,29.

Контрольные вопросы и задания

- Какое явление называют текучестью?

- Что такое «шейка», в какой точке диаграммы растяжения она

- образуется?

- Почему полученные при испытаниях механические характеристики носят условный характер?

- Перечислите характеристики прочности.

- Перечислите характеристики пластичности.

- В чем разница между диаграммой растяжения, вычерченной автоматически, и приведенной диаграммой растяжения?

- Какая из механических характеристик выбирается в качестве предельного напряжения для пластичных и хрупких материалов?

- В чем различие между предельным и допускаемым напряжениями?

- Запишите условие прочности при растяжении и сжатии. Отличаются ли условия прочности при расчете на растяжение и расчете на сжатие?

- Ответьте на вопросы тестового задания.

Практические расчеты на срез и смятие. Основные предпосылки расчетов и расчетные формулы

Иметь представление об основных предпосылках и условностях расчетов о деталях, работающих на срез и смятие.

Знать внутренние силовые факторы, напряжения и деформации при сдвиге и смятии, условия прочности. Уметь определять площади среза и смятия.

Детали соединений (болты, штифты, шпонки, заклепки) работают так, что можно учитывать только один внутренний силовой фактор - поперечную силу. Такие детали рассчитываются на сдвиг.

Сдвиг (срез)

Сдвигом называется нагружение, при котором в поперечном сечении бруса возникает только один внутренний силовой фактор - поперечная сила.

Формула  для расчета напряжений имеет вид:

где τс- касательное напряжение; Q- поперечная сила; Ac- площадь сдвига; F- внешняя сдвигающая сила; z- количество деталей.

Условие прочности при сдвиге (срезе)

[τс ] - допускаемое напряжение сдвига, обычно его определяют по формуле:

[τс] = (0,25÷0,35)σт.

Пример 1.Определить потребное количество заклепок для передачи внешней нагрузки 120 кН. Заклепки расположить в один ряд. Проверить прочность соединяемых листов. Известно: [σ] = 160 МПа. [σсм] = 300 МПа; [τс] = 100 МПа; диаметр заклепок 16 мм.

Решение

1. Определить количество заклепок из расчета на сдвиг

Рис. 1

Таким образом, необходимо   6 заклепок.

2. Определить количество заклепок из расчета на смятие. Условие прочности на смятие:

Таким образом, необходимо 4 заклепки.

Для обеспечения прочности на сдвиг (срез) и смятие необходимо 6 заклепок.

Для удобства установки заклепок расстояние между ними и от края листа регламентируется. Шаг в ряду (расстояние между центрами) заклепок 3d; расстояние до края l,5d. Следовательно, для расположения шести заклепок диаметром 16 мм необходима ширина листа 288 мм. Округляем величину до 300 мм (в= 300 мм).

3. Проверим прочность листов на растяжение. Проверяем тонкий лист. Отверстия под заклепки ослабляют сечение, рассчитываем площадь листа в месте, ослабленном отверстиями (рис. 2):

Рис. 2

A - (b- zd)δ = (300 - 6• 16) • 8 = 1632 мм2.

Условие прочности на растяжение:

73,53 МПа <160 МПа. Следовательно, прочность листа обеспечена.

Пример 2. Проверить прочность заклепочного соединения на срез и смятие. Нагрузка на соединение 60 кН, [τс] = 100 МПа; [σсм] = 240 МПа.

Решение

1.Соединение двух срезными заклепками последовательно воспринимается тремя заклепками в левом ряду, а затем тремя заклепками в правом ряду

(рис. 3).

Площадь сдвига каждой заклепки Ac= 2πr2.

Площадь смятия боковой поверхности Acm=dδmin.

2.Проверим прочность соединения на сдвиг (срез).

Рис. 3

Q=F/z— поперечная сила в поперечном сечении заклепки:

Прочность на сдвиг обеспечена.

3. Проверим прочность соединения на смятие:

Прочность заклепочного соединения обеспечена.

Пример 3.Проверить прочность сварного соединения угловыми швами с накладкой. Действующая нагрузка 60 кН, допускаемое напряжение металла шва на сдвиг 80 МПа.

Решение

1.   Нагрузка передается последовательно через два шва слева, а далее — два шва справа (рис. 1). Разрушение угловых швов происходит по площадкам, расположенным под углом 45° к поверхности соединяемых листов.

2.   Проверим прочность сварного соединения на срез. Двухсторонний угловой шов можно рассчитать по формуле

где Q = F, Ac = 2 • 0,7 Kb, Ac- расчетная площадь среза шва;

К- катет шва, равен толщине накладки; b- длина шва.

Рис. 1

59,5 МПа <80 МПа. Расчетное напряжение меньше допускаемого, прочность обеспечена.

Контрольные вопросы и задания

- Какие внутренние силовые факторы возникают при сдвиге и смятии?

- Сформулируйте закон парности касательных напряжений.

- Как обозначается деформация при сдвиге?

- Запишите закон Гука при сдвиге.

- Какой физический смысл у модуля упругости?

- Укажите единицы измерения напряжений сдвига и смятия и модуля упругости.

- Как учесть количество деталей, использованных для передачи нагрузки при расчетах на сдвиг и смятие?

- Запишите условия прочности на сдвиг и смятие.

- Почему при расчете на смятие цилиндрических деталей вместо боковой цилиндрической поверхности подставляют плоскость, проходящую через диаметр?

- Чем отличается расчет на прочность при сдвиге односрезной заклепки от двухсрезной?

- Запишите формулу для расчета сварного соединения. Стержни круглого поперечного сечения сварены угловым швом (рис. 1)

Рис. 1

Геометрические характеристики

плоских сечений

Иметь представление о физическом смысле и порядке определения осевых, центробежных и полярных моментов инерции, о главных центральных осях и главных центральных моментах инерции.

Знать формулы моментов инерции простейших сечений, способы вычисления моментов инерции при параллельном переносе осей.

При растяжении, сжатии, смятии и сдвиге деталь сопротивляется деформации всем сечением одинаково. Здесь геометрической характеристикой сечения является площадь. При кручении и изгибе сечение сопротивляется деформации не одинаково, при расчетах напряжений появляются другие геометрические характеристики сечения, влияющие на сопротивления сечения деформированию.

Центробежный момент инерции

Центробежным моментом инерции сечения называется взятая по всей площади сумма произведений элементарных площадок на обе координаты:

Центробежный момент инерции может быть положительным, отрицательным и равным нулю. Центробежный момент инерции относительно осей, проходящих через центр тяжести сечения, равен нулю.

Оси, относительно которых центробежный момент равен нулю, называются главными. Главные оси, проходящие через центр тяжести, называют главными центральными осями сечения.

Осевые моменты инерции

Осевым моментом инерции сечения относительно некоторой оси, лежащей в этой же плоскости, называется взятая по всей площади сумма произведений элементарных площадок на квадрат их расстояния до этой оси:

Полярный момент инерции сечения

Полярным моментом инерции сечения относительно некоторой точки (полюса) называется взятая по всей площади сумма произведений элементарных площадок на квадрат их расстояния до этой точки:

где р- расстояние до полюса (центра поворота).

Поскольку р2= х2+ у2, получим: полярный момент инерции сечения равен сумме осевых:

Осевые моменты инерции характеризуют сопротивление сечения повороту относительно соответствующей оси.

Полярный момент инерция характеризует сопротивление сечения повороту вокруг полюса (начала координат). Единицы измерения моментов инерции: м4; см4; мм4.

Главные оси и главные моменты инерции

Главные оси- это оси, относительно которых осевые моменты инерции принимают экстремальные значения: минимальный и максимальный.

Главные центральные моменты инерции рассчитываются относительно главных осей, проходящих через центр тяжести.

Примеры решения задач

Пример 1.Определить величину осевых моментов инерции плоской фигуры относительно осей Ox и Oy (рис.1).

Решение

Определим осевой момент инерции относительно оси Ох. Используем форму-лы для главных центральных моментов. Представим момент инерции сечения как разность моментов инерции круга и прямоугольника.

Для круга

Рис. 1

Для прямоугольника

Для прямоугольника ось Oxне проходит через ЦТ. Момент инерции прямоугольника относительно оси Ох:

Пример 2.Найти главный центральный момент инерции сечения относительно оси Ox(рис. 2).

Решение

- Сечение составлено из стандартных профилей, главные центральные моменты инерции которых приводятся в таблицах ГОСТ, см. Приложение 1.

Для двутавра № 14 по ГОСТ 8239-89 Jоx1 =572 см4.

Рис. 2

Для швеллера № 16 по ГОСТ 8240-89 Jox2 =757 см4.

Площадь A2 = 18,1см2, Joy2— 63,3 см4

2. Определяем координату центра тяжести швеллера относительно оси Ох. В заданном сечении швеллер повернут и поднят. При этом главные центральные оси поменялись местами.

3. Момент инерции сечения равен сумме моментов инерции швеллеров и двутавра относительно оси Ох. Используем формулу моментов инерции относительно параллельных осей:

Контрольные вопросы и задания

- Диаметр сплошного вала увеличили в 2раза. Во сколько раз увеличатся осевые моменты инерции?

- Осевые моменты сечения равны соответственно Jx = 2,5 мм и Jy =6,5 мм. Определите полярный момент сечения.

- Осевой момент инерции кольца относительно оси Ox Jx = 4 см4. Определите величину Jv.

Рис. 1

5. Какая из приведенных формул для определения Jx подойдет для сечения, изображенного на рис. 1?

6. Момент инерции швеллера № 10 относительно главной центральной оси Jxo =174 см4; площадь поперечного сечения 10,9 см2.

Определите осевой момент инерции относительно оси, проходящей через основание швеллера (рис. 2).

7. Сравнить полярные моменты инерции двух сечений, имеющих практически одинаковые площади (рис. 3).

Рис. 5

Рис. 4

Рис. 2

8. Сравнить осевые моменты инерции относительно оси Oxпрямоугольника и квадрата, имеющих одинаковые площади (рис.5).

Кручение.

Внутренние силовые факторы
при кручении.

Построение эпюр крутящих моментов

Иметь представление о деформациях при кручении, о внутренних силовых факторах при кручении. Уметь строить эпюры крутящих моментов.

Кручением называется нагружение, при котором в поперечном сечении бруса возникает только один внутренний силовой фактор - крутящий момент.

Внешними нагрузками также являются две противоположно направленные пары сил.

Крутящие моменты могут меняться вдоль оси бруса. После определения величин моментов по сечениям строим график-эпюру крутящих моментов вдоль оси бруса.

Крутящий момент считаем положительным, если моменты внешних пар сил направлены по часовой стрелке, в этом случае момент внутренних сил упругости направлен против часовой стрелки (рис. 1).

Порядок построения эпюры моментов аналогичен по-строению эпюр продольных сил.

Рис.1

Пример 1.На распределительном валу (рис.1)	установлены четыре шкива, на вал через шкив 1 подается мощность 12 кВт, которая через шкивы 2, 3, 4 передается потребителю; мощности распределяются следующим образом: Р2= 8кВт, Р3= 3 кВт, P4 = 1кВт вал вращается с постоянной скоростью w =25рад/с. Построить эпюру крутящих моментов на валу.

Рис. 1

Решение

1.Определяем моменты пар сил на шкивах.

Вращающий момент определяем из формулы мощности при вращательном движении

Момент на шкиве 1 движущий, а моменты на шкивах 2, 3, 4 - моменты сопротивления механизмов, поэтому они имеют противоположное направление. Брус скручивается между движущим моментом и моментами сопротивления. При равновесии момент движущий равен сумме моментов сопротивления:

2.Определяем крутящие моменты в поперечных сечениях бруса с помощью метода сечений.

Рис. 1

Сечение I(рис. 4а):

Сечение II(рис. 4б):

Сечение III(рис. 4в):

Сечение IV:

3.Строим эпюру крутящих моментов. Скачок эпюры всегда численно равен приложенному вращающему моменту

Выбираем соответствующий масштаб.

Откладываем значения моментов, штрихуем эпюру поперек, обводим по контуру, записываем значения моментов (см. эпюру под схемой вала (рис. 3). Максимальный крутящий момент на участке 3: Мкз-320 H* м.

Пример 2.Выбрать рациональное расположение колес на вал (рис. 1).

Примечание. Меняя местами колеса (шкивы) на валу можно изменять величины крутящих моментов. Рациональным расположением является такое, при котором крутящие моменты принимают минимальные из возможных значения.

Рассмотрим нагрузки на валу при различном расположении колес.

Из представленных вариантов наиболее рационально расположение шкивов в третьем случае, здесь значения крутящих моментов минимальны. Вывод: при установке шкивов желательно, чтобы мощность подавалась в середине вала и по возможности равномерно распределялась направо и налево.

Рис. 1

Контрольные вопросы и задания

- Какие деформации возникают при кручении?

- Какие гипотезы выполняются при деформации кручения?

- Изменяются ли длина и диаметр вала после скручивания?

- Какие внутренние силовые факторы возникают при кручении?

- Что такое рациональное расположение колес на валу?

- Для заданного вала (рис.1) выбрать соответствующую эпюру крутящих моментов (а, б, в), m1 = 40H*м; m2= 180H*м; mo = 280 H* м.

Рис.1

- В каком порядке рациональнее расположить шкивы на валу для уменьшения нагрузки на вал (рис. 1)?

Рис. 1

Кручение.

Напряжения и деформации
при кручении

Максимальное напряжение на поверхности круглого бруса определяем по  формуле

где [τк] — допускаемое напряжение кручения.

Виды расчетов на прочность

Существует три вида расчетов на прочность:

- Проектировочный расчет- определяется диаметр бруса (вала) в опасном сечении:

- Проверочный расчет- проверяется выполнение условия прочности

- Определение нагрузочной способности(максимального крутящего момента)

Расчет на жесткость

где φо- относительный угол закручивания, φо-φ/l

[φо] =1град/м = 0,02рад/м- допускаемый относительный угол закручивания.

Пример 1. Из расчетов на прочность и жесткость определить потребный диаметр вала для передачи мощности 63 кВт при скорости 30 рад/с. Материал вала- сталь, допускаемое напряжение при кручении 30 МПа; допускаемый относительный угол закручивания [φо] = 0,02рад/м; модуль упругости при сдвиге G=0,8*1O5МПа.

Решение

- Определение размеров поперечного сечения из расчета на прочность.

Условие прочности при кручении:

Определяем вращающий момент из формулы мощности при вращении:

Из условия прочности определяем момент сопротивления вала при кручении

Значения подставляем в ньютонах и мм.

Определяем диаметр вала:

- Определение размеров поперечного сечения из расчета на жесткость.

Условие жесткости при кручении:

Из условия жесткости определяем момент инерции сечения при кручении:

Определяем диаметр вала:

3.Выбор потребного диаметра вала из расчетов на прочность и жесткость.

Для обеспечения прочности и жесткости одновременно из двух найденных значений выбираем большее.

Полученное значение следует округлить, используя ряд предпочтительных чисел. Практически округляем полученное значение так, чтобы число заканчивалось на 5 или 0.

Принимаем значениеdвала =75 мм.

Для определения диаметра вала желательно пользоваться стандартным рядом диаметров.

Пример 2.Для заданного бруса (рис. 1) построить эпюры крутящих моментов, рациональным расположением шкивов на валу добиться уменьшения значения максимального крутящего момента. Построить эпюру крутящих моментов при рациональном расположении шкивов.

Рис. 1

Из условия прочности определить диаметры вала для сплошного и кольцевого сечений, приняв.

Сравнить полученные результаты по полученным площадям поперечных сечений. [тк] =  35МПа.

Решение

- Пользуясь методом сечений, определяем крутящие моменты на участках вала (рис. 2).

Рис. 2

Строим эпюру крутящих моментов. Значения крутящих моментов откладываем вниз от оси, т. к. моменты отрицательные.

Максимальное значение крутящего момента на валу в этом случае 1000Н*м (рис. 1).

Рис. 3

Выберем рациональное распо-ложение колес на валу. Наиболее целесообразно такое размещение колес, при кото-ром наибольшие положитель-ные и отрицательные значе-ния крутящих моментов на участках будут по возможности одинаковыми. Из этих соображений ведущий шкив, передающий момент 1000Н*м, помещаем ближе к центру вала, ведомые шкивы 1 и 2 размещаем слева от ведущего с моментом 1000Н*м, шкив 3 остается на том же месте. Строим эпюру крутящих моментов при выбранном расположении шкива (рис. 3), максимальное значение крутящего момента на валу при выбранном расположении колес на валу 600 Н*м.

4.   Определяем диаметры вала по сечениям при условии, что сечение - круг.

Условие прочности при кручении:

Момент сопротивления кручению:

Округляем полученные значения: d1= 40 мм; d2=45 мм; d3=35 мм.

5. Определяем диаметры вала по сечениям при условии, что сечение -кольцо. Моменты сопротивления остаются теми же.

По условию  с= dвн/d =0,5.

Полярный момент сопротивления кольца:

Формула для определения наружного диаметра вала кольцевого сечения будет следующей:

Наружные диаметры вала кольцевого сечения практически не изменились.

Для кольцевого сечения: d1 = 40 мм; d2 = 46 мм; d3 = 35 мм.

Для вывода об экономии металла при переходе на кольцевое сечение сравним площади сечений (рис, 4).

При условии, что сечение - круг (рис. 4а):

Рис. 4

Следовательно, при переходе с кругового на кольцевое сечение экономия металла по весу составит 1,3 раза.

Пример 3. Стальной вал диаметром 40 мм передает мощность 15 кВт при угловой скорости 80рад/с (рис. 1); проверить прочность и жесткость вала, если допускаемое напряжение кручения 20 МПа. Модуль упругости при сдвиге 0,8 • 1O5МПа. Допускаемый угол закручивания [φо] = 0,6град/м. Построить эпюру касательных напряжений и определить значение касательного напряжения в точке, удаленной на 5 мм от оси вала.

Рис. 1

Решение

- Определяем вращающий момент на валу:

- Проверка прочности вала.

Из условия равновесия m1 + m2 = 0; m1 = m2 =Mk .

Условие прочности:

где тк- расчетное напряжение в сечении; Mk- крутящий момент в сечении; Wp- момент сопротивления; [тк] - допускаемое напряжение кручения.

4. Прочность обеспечена. Максимальное касательное напряжение в сечении 14,65 МПа <20 МПа.

5. Проверка жесткости.

Условие жесткости:

где φо-относительный угол закручивания; Jp- полярный момент инерции при кручении; [φо] - допускаемый угол закручивания.

Жесткость обеспечена

Контрольные вопросы и задания

- Как называется напряженное состояние, возникающее при кручении круглого бруса (вала)?

- Напишите закон Гука при сдвиге.

- Чему равен модуль упругости материала при кручении для стали? В каких единицах он измеряется?

- Какая связь между углом сдвига и углом закручивания?

- Как распределяется касательное напряжение при кручении? Чему равно напряжение в центре круглого поперечного сечения?

- Напишите формулу для расчета напряжения в любой точке поперечного сечения.

- Что такое полярный момент инерции? Какой физический смысл имеет эта величина? В каких единицах измеряется? Напишите формулу для расчета полярного момента инерции для круга.

- Напишите формулу для расчета напряжения на поверхности вала при кручении. Как изменится напряжение, если диаметр вала увеличится в два раза?

- Почему для деталей, работающих на кручение, выбирают круглое поперечное сечение?

- В чем заключается расчет на прочность?

- В чем заключается расчет на жесткость?

12.По величине допускаемых крутящих моментов сравнить несущую способность двух валов из одинакового материала, имеющих примерно одинаковую площадь поперечных сечений с = 0,55 (рис. 1). Сравнение провести по формуле [Mk] = [tk]Wp.

Рис. 1

Изгиб.

Классификация видов изгиба.
Внутренние силовые факторы при изгибе

Иметь представление о видах изгиба и внутренних силовых факторах.

Знать методы для определения внутренних силовых факторов и уметь ими пользоваться для определения внутренних силовых факторов при прямом изгибе.

Основные определения

Изгибом называется такой вид нагружения, при котором в поперечном сечении бруса возникает внутренний силовой фактор -изгибающий момент.

Если все силы лежат в одной плоскости, изгиб называют плоским.

Если силовая плоскость совпадает с главной плоскостью бруса, изгиб называют прямым.

Если силовая плоскость не проходит через главную плоскость бруса, изгиб называют косым изгибом.

Изгиб, при котором в поперечном сечении бруса возникает только изгибающий момент, называется чистым изгибом.

Изгиб, при котором в поперечном сечении бруса возникает изгибающий момент и поперечная сила, называется поперечным изгибом.

Дифференциальные зависимости при прямом поперечном изгибе

Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов существенно упрощается при использовании дифференциальных зависимостей между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью равномерно распределенной нагрузки (теорема Журавского):

Поперечная сила равна производной от изгибающего момента по длине балки:

Интенсивность равномерно распределенной нагрузки равна производной от поперечной силы по длине балки:

Из выше указанного следует:

Напряжение  при изгибе:

Wx-эта величина называется моментом сопротивления сечения при изгибе, или осевым моментом сопротивления.

Размерность - мм3.

Wx характеризует влияние формы и размеров сечения на прочность при изгибе.

Рациональные сечения при изгибе

Определим рациональные сечения при изгибе, для этого сравним моменты сопротивления простейших сечений.

Осевой момент инерции прямоугольника

(рис. 1)

Рис. 1

Осевой момент сопротивления прямоугольника

Сравним сопротивление изгибу двух прямоугольных сечений (рис. 2).

Рис. 2

Вариант на рис. 2,б обладает большим сопротивлением изгибу при прочих равных условиях.

Осевой момент инерции круга (рис.3) равен

Рис. 3

Для материалов, одинаково работающих на растяжение и сжатие, выбирают сечения, симметричные относительно оси, вокруг которой совершается изгиб Пример 1. Сравним моменты сопротивления двух сечений одинаковой площади: двутавра (рис. 1,г) и круга (рис. 1,а).

Двутавр № 10 имеет площадь 12 см2, осевой момент инерции 198 см4, момент сопротивления 39,7 см3.

Круг той же площади имеет диаметр , осевой момент инерции Jx = 25,12 см4, момент сопротивления Wx- 6,2 см3.

Сопротивление изгибу у двутавровой балки в шесть раз выше, чем у балки круглого сечения.

х

Из этого примера можно сделать вывод: сечения прямоугольные, квадратные, круглые и ромбовидные нерациональны (рис.1 а, б).

Для материалов, обладающих разной прочностью при растяжении и сжатии (хрупкие материалы обладают значительно большей прочностью на сжатие, чем на растяжение), выбирают асимметричные сечения тавр, рельс и др.

Расчет на прочность при изгибе

Рассчитать на прочность - это значит определить напряжение и сравнить его с допустимым.Условие прочности при изгибе:

σmax=Mx/ Wx≤[σи]

где [σи] - допускаемое напряжение

По этому неравенству проводят проверочные расчеты после окончания конструирования балки.

Для балок из хрупких материалов расчеты ведут по растянутой и сжатой зоне одновременно (рис. 2).

Рис. 2

При проектировочном расчете определяют потребные размеры поперечных сечений балки или подбирают материал.

Схема нагружения и действующие нагрузки известны.

По условию прочности можно определить нагрузочную способность балки [МИ] = Wp[σ].

Пример I.На балку действуют сосредоточенные силы и момент

(рис. 1). Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Рис. 1

Решение

Последовательно по участкам нагружения рассматриваем внутренние силовые факторы в сечениях. Силовые факторы определяем из условий равновесия отсеченной части. Для каждого участка записываем уравнения внутренних силовых факторов.

Используем известные правила:

- поперечная сила численно равна алгебраической сумме проекций внешних сил на ось Oy;

- изгибающий момент численно равен алгебраической сумме моментов внешних сил, действующих на отсеченную часть, относительно нейтральной оси, совпадающей с осью Ох.

- принятые знаки поперечных сил и изгибающих моментов (рис. 2):

Рис. 2

Составим уравнения равновесия.

- Рассмотрим участок 1 (рис. 3,а)

Рис. 3,а

Изгибающий момент меняется по линейному закону, график — прямая линия.

- Рассмотрим участок 2(рис. 3,б).

Рис. 3б

Знак сменился; МХв слева от сечения В- положительный.

Поперечную силу и изгибающий момент можно определять сразу из зависимостей Qy= ∑Fy; Mx = ∑mх, не составляя уравнения равновесия участка.

Знак каждого из слагаемых этих уравнений определяем отдельно (участок 3).

3.   Рассмотрим участок 3 (рис.3,в).

Рис. 3,в

Обращаем внимание, что для точки В получено два значения изгибающих моментов: из уравнения для участка 2 левее точки В и из уравнения для участка 3 -правее точки В.

Это объясняется тем, что именно в этой точке приложен внешний момент и поэтому внутренний момент сил упругости меняется

В точках приложения внешнего момента на эпюре моментов появится скачок, равный величине приложенного момента.

Поперечная сила в точке В для второго и третьего участков одинакова. Следовательно, приложение внешнего момента не отражается на эпюре поперечных сил. График поперечной силы на участке 3 - прямая линия.

График изменения изгибающих моментов на третьем у части е также прямая линия.

4. Построение эпюр. Порядок построения эпюр остается прежним: масштабы эпюр выбираются отдельно, исходя из значений максимальных сил и моментов.

Графики обводятся толстой основной линией и заштриховываются поперек. На графиках указываются значения поперечных сил, изгибающих моментов и единицы измерения.

Правила построения эпюр (рис.  1 и 4):

Для участка, где отсутствует распределенная нагрузка, поперечная сила постоянна, а изгибающий момент меняется по линейному закону.

В частном случае, когда поперечная сила на участке равна нулю, изгибающий момент постоянен (чистый изгиб), график - прямая линия, параллельная продольной оси (на рис. 1отсутствует).

В том месте, где к балке приложена внешняя сосредоточенная сила, на эпюре Qвозникает скачок на величину приложенной силы, а на эпюре моментов - излом.

В сечении, где к балке приложена пара сил (сосредоточенный момент), на эпюре Mk возникает скачок на величину момента этой пары. Поперечная сила при этом не изменяется.

В сечении на конце балки поперечная сила равна приложенной в этом сечении сосредоточенной силе или реакции в заделке.

На свободном конце балки или шарнирно опертом конце момент равен нулю, за исключением случаев, когда в этом сечении приложена пара сил (внешний момент).

Пример 2.На двухопорную балку действуют сосредоточенные силы и моменты (рис. 1). Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Для двухопорной балки построение эпюр начинают с определения опорных реакций балки. Для их определения используем систему уравнений равновесия, составляем два уравнения моментов относительно шарнирных опор. Затем проводим проверку правильности решения по уравнению .

Решение

1. Определение реакций в опорах. Уравнения равновесия:

Рис. 1

Реакция в опоре направлена в обратную сторону.

Проверка: ∑Fy = 0;

Реакции определены верно.

2. Для упрощения расчетов при построении эпюр поперечный сил и изгибающих моментов можно провести расчет по характерным точкам без составления уравнений.

Для этого используют известные связи между поперечной силой и изгибающим моментом и правила построения эпюр.

Участок 1(от точки А до точки С).

В точке А приложена реакция Ra, направленная вниз. Поперечная сила на участке постоянна:

Момент в точке А равен нулю.

Точка C (слева). Приложена внешняя сила F1 = 35 кН, направленная вверх, - здесь возникнет скачок вверх на величину 35 кН. Момент в точке C (слева) может быть рассчитан по известной зависимости

Участок 2 (от точки C справа до точки В).

Поперечная сила в точке C (справа) равна

В точке C приложена внешняя пара сил с моментом 80кН*м, следовательно, здесь проявляется скачок на величину приложенного момента:

Поперечная сила на втором участке постоянна:

Момент в точке В определяется по зависимости

Справа и слева от точки В момент имеет одинаковые значения.

Участок 3 (от точки В (справа) до точки D).

В точке В приложена внешняя сила Rb. Здесь появляется скачок на величину 71 кН, Qb = -1 + 71 = 70кН.

Дальше по участку поперечная сила не изменяется. Момент в точке Dравен нулю, т. к. здесь не приложена внешняя пара сил: Mb = 0.

Рассмотрение поперечных сил и изгибающих моментов можно было провести и справа налево.

По полученным значениям сил и моментов строим эпюры (эпюры под схемой вала, рис. 1).

Пример 3.Одноопорная балка нагружена сосредоточенными силами и распределенной нагрузкой (рис. 1). Построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов.

Решение

Задачу решаем с помощью составления уравнений поперечных сил и изгибающих моментов в поперечных сечениях балки.

При проверке эпюр используем дифференциальные зависимости между интенсивностью распределенной нагрузки, поперечной силой и изгибающим моментом:

Производная от поперечной силы по длине балки равна интенсивности распределенной нагрузки

Производная изгибающего момента по длине балки равна поперечной силе

Рис. 1

Рассмотрим участок 1, сечение 1.

Поперечная сила Q = -F1= - 15 кН.

По принятому правилу знаков поперечная сила отрицательна и постоянна на этом участке.

при Z2 = 4 м изгибающий момент Mb =-60 кН*м. В точке В нет внешнего момента, поэтому изгибающий момент слева и справа от точки В одинаков. В этом случае рассчитывать его дважды не следует;

при

Рассмотрим участок 3, сечение 3.

В точке Cприложена внешняя сила F2. На эпюре должен быть скачок, равный приложенной силе; на эпюре моментов должен быть излом.

На участках 2 и 3 эпюра изгибающих моментов ограничена квадратичной параболой.

По полученным результатам, учитывая дифференциальные зависимости между поперечной силой и изгибающим моментом, строим эпюры Q и Mx, На втором и третьем участках поперечная сила не имеет нулевых значений, поэтому на эпюре моментов нет экстремумов.

Пример 4. Расчет двухопорной балки. Двухопорная балка нагружена рав-номерно распределенной нагрузкой (рис. 1).

Решение

При определении реакций в опоре равномерно распределенную нагрузку можно заранее заменить равнодействующей сосредоточенной силой:

При построении эпюр поперечных сил и изгибающих моментов распределенная нагрузка учитывается постепенно.

Расчет балки можно провести по характерным точкам, при этом необходимо знать правила построения эпюр, перечисленные выше.

Рис.1

Определяем реакции в опорах балки.

Проверка:

Построение эпюр

Анализируем схему балки.

Рассмотрим участок 1до сечения 1.

В действует сосредоточенная сила Ra-7,2 кН. На участке 1 поперечная опоре А сила остается постоянной: Q1 = Ra = 7,2кН (рис.2).

Рис. 2

Изгибающий момент в точке А равен нулю, т.к. здесь нет момента внешней пары сил: Ma = 0.

Момент в точке C (граница участка, z- 4 м)

Mq = Ra• 4; Mc = 7,2•4 = 28,8 кН • м.

Эпюра очерчивается прямой линией, наклонной к оси Oz (рис. 2).

Рассмотрим участок 2 (рис.3). Здесь действует распределенная нагрузка интенсивностью q =4кН/м. При перемещении вдоль оси балки направо распределенная нагрузка суммируется. Эпюра Q2- прямая линия, наклонная к оси Oz. Распределенная нагрузка направлена вниз, здесь эпюра изгибающего момента очерчена параболой, обращенной выпуклостью вверх.

Реакция в опоре Raу  распределенная нагрузка направлены в разные стороны. Следовательно, возможна точка, в которой, по правилу 2, Q2=0, а изгибающий момент экстремален.

Для построения эпюры моментов необходимо составить уравнение поперечной силы на участке 2 и приравнять величину поперечной силы нулю. Из уравнения можно определить координату точки, в которой изгибающий момент экстремален.

Проводим необходимые расчеты, определяем величины поперечных сил и изгибающих моментов в характерных точках.

Рассмотрим участок 2, сечение 2 (рис. 2).

Уравнение поперечной силы Q2 = Ra-q(z2-4) =0.

Откуда:

Уравнение момента на участке 2:

Максимальное значение изгибающего момента на участке 2

Значения поперечной силы и изгибающего момента в точке В:

Строим эпюру поперечной силы. Первый участок - прямая линия, параллельная оси Oz. В точке C эпюра становится наклонной. Строим эпюру изгибающих моментов (рис. 3).

Участок 1 эпюра - прямая линия;

Участок 2 эпюра - парабола с экстремумом в точке

Пример 5.

Подобрать размеры сечения балки в виде двутавра. Известна схема нагружения балки (рис. 1), материал - сталь, допускаемое напряжение материала при изгибе [σр] = [σс]-160 МПа.

Решение

1. Для защемленной балки реакции в опоре определять не следует.

Проводим расчеты по характерным точкам. Размеры сечения подбираем из расчета по нормальным напряжениям.

Рис. 1

Эпюру поперечных сил строить необязательно.

Определяем моменты в характерных точках.

В точке C приложен внешний момент пары, поэтому расчет проводим для левого сечения (без момента) и для правого - с моментом m.

Выбираем соответствующий масштаб по максимальному значению изгибающего момента.

Опасное сечение - сечение балки, где действует максимальный момент. Подбираем размеры балки в опасном сечении по условию прочности

Основываясь на значении Wx = 500 см3 по таблице ГОСТ 8239-89 выбираем двутавр № 30а: момент сопротивления Wx =518 см3; площадь сечения

А= 49,9 см3.

Для сравнения рассчитаем размерь балки квадратного сечения (рис.2) при том же моменте сопротивления сечения.

Рис. 2

Балка квадратного сечения в 4 раза тяжелее.

Контрольные вопросы

- Какую плоскость называют силовой?

- Какой изгиб называют прямым? Что такое косой изгиб?

- Какие силовые факторы возникают в сечении балки при чистом изгибе?

- Какие силовые факторы возникают в сечении при поперечном изгибе?

- Определите поперечную силу и изгибающий момент в сечении 1-1 (рис.1). Расстояние сечения от свободного конца балки 5 м.

- Определите реакцию в опоре В.

Рис. 2

Рис. 1

- Определите величину поперечной силы и изгибающего момента в сечении С, использовав схему балки (рис. 2).

- Определите участок чистого изгиба (рис. 3).

Рис. 3

9.Определите величины поперечных сил в сечении 1 и в сечении 2 (рис. 4).

Рис. 4

10.Из представленных эпюр выберете эпюру поперечной силы для изображенной балки (рис. 1).

Пояснения:

А. Обратить внимание на знак силы в сечении 1(знак +).

Б. Обратить внимание на величину скачков в местах приложения внешних сил.

В. Приложение момента пары сил не должно отражаться на эпюре Q.

По рис. 2 выбрать эпюру изгибающего момента для изображенной на рис. 1балки.

Рис. 2

Рис. 1

Пояснения:

А.  На конце бруса приложен момент пары, следовательно, в этом месте изгибающий момент должен быть равен этому же значению.

Б. Обратить внимание на знак момента в сечении 1.

В.   В точке А приложена также и сила, поэтому линия, очертившая эпюру, должна быть наклонной.

11.Если эпюра поперечной силы ограничена наклонной прямой, как выглядит эпюра изгибающего момента?

12.Как определить положение экстремального значения изгибающего момента при действии распределенной нагрузки на участке балки?

13.Распределенная нагрузка направлена вверх. Как выглядит парабола, очерчивающая эпюру изгибающих моментов вдоль оси бруса?

14.Определите координату z,в которой поперечная сила равна нулю (рис. 1).

Рис. 1

15.Определите величину изгибающего момента в точке C (z= 5 м), используя схему рис. 1, вопрос 14.

16.Напишите формулу для определения нормального напряжения при изгибе в любой точке поперечного сечения.

17.Нормальное напряжение в точке В поперечного сечения 120МПа. Определите напряжение в точке C (рис. 1).

Рис. 1

18. В каком случае (рис. 1) балка выдержит большую нагрузку?

Рис. 1

19.Напишите формулы для определения момента инерции и момента сопротивления для прямоугольника. Что характеризуют эти величины?  Укажите единицы измерения этих величин.

20. Напишите условие прочности при изгибе.

21. Определите изгибающий момент в точке В (рис. 1), используя метод характерных точек.

Рис. 1

23.Подберите размеры поперечного сечения балки в виде швеллера.  Максимальный изгибающий момент 15 кНм; допускаемое напряжение материала балки 160 МПа.

Понятие о касательных напряжениях
при изгибе. Линейные и угловые перемещения
при изгибе, их определение

Иметь представление о касательных напряжениях при изгибе, об упругой линии балки, о деформациях при изгибе и методах определения линейных и угловых перемещений. Знать один из методов определения линейных и угловых перемещений.

Поперечный изгиб. Внутренние силовые факторы.

Напряжения

Вертикальные перемещения центра тяжести сечения, называемые прогибами (у). Максимальные прогибы обозначают f= ymax. Для обеспечения нормальной работы устанавливаемого на балках оборудования проводят расчет на жесткость.

Условие жесткости выражается неравенством

где f- максимальный расчетный прогиб балки; [f]- допускаемый прогиб.

Иногда проверяется угол поворота сечения θ< [θ].

Допускаемый прогиб невелик: от 1/200 до 1/1000 пролета балки; допускаемый угол поворота 1*1O-3рад.

Существует несколько методов определения перемещений сечений при изгибе. Один из них основан на дифференцировании уравнения упругой линии, более рациональный способ - использование интегралов Мора.

Метод Мора-универсальный способ определения линейных и угловых перемещений в любых системах.

Ограничение угла поворота вводится для обеспечения нормальной работы подшипников скольжения и роликовых подшипников.

В этом случае проверяется дополнительное условие жесткости:

Формулы для определения прогибов и углов поворота сечений балок

Таблица 1

Пример 1.

Проверить жесткость двутавровой балки (рис. 7). Принять

Сечение балки — двутавр № 45.

Решение

Используем принцип независимости действия сил. По приведенным в таблице формулам рассчитываем прогиб балки в точке от каждого вида нагружения отдельно (рис.1 (1, 2, 3).

Рис. 1

Поскольку все действующие нагрузки прогибают балку вниз, результаты действия нагрузок можно сложить. Полученный суммарный прогиб сравним с допускаемым прогибом.

Максимальный прогиб не превышает допускаемого значения.

Контрольные вопросы и задания

1. Какие внутренние силовые факторы возникают в сечении балки при чистом и поперечном изгибах?

2. Почему при поперечном изгибе в продольных сечениях балки возникают касательные напряжения?

3. Каким опытом можно подтвердить возникновение касательных напряжений в продольных сечениях балки?

4. В какой точке поперечного сечения (рис.1) касательные напряжения при поперечном изгибе максимальны?

Варианты ответов:

1. А.2. В.3. С. 4. D.

5. Выберите верную эпюру распределения нормальных напряжений при изгибе (рис.2).

Рис. 1

Напишите формулу для расчета нормальных напряжений при изгибе. Изгибающий момент действует в вертикальной плоскости.

Рис. 2

6. Как изменится максимальное нормальное напряжение в сечении (рис.3,а), если балку прямоугольного сечения положить плашмя (рис. 3,б)? б = 20 мм; h= 100 мм.

Рис. 3

7. Во сколько раз увеличится прогиб балки, если распределенную по всей длине нагрузку заменить сосредоточенной, приложенной в середине пролета? Использовать формулы для определения прогибов, приведен-ные в таблице 1.

Сочетание основных деформаций.
Гипотезы прочности

Иметь представление о напряженном состоянии в точке упругого тела, о теории предельных напряженных состояний, об эквивалентном напряжен-ном состоянии, о гипотезах прочности. Знать формулы для эквивалентных напряжений по гипотезам наибольших касательных напряжений и энергии формоизменения.

Напряженное состояние в точке

Напряженное состояние в точке характеризуется нормальными и касательными напряжениями, возникающими на всех площадках (сечениях), проходящих через данную точку. Обычно достаточно определить напряжения на трех взаимно перпендикулярных площадках, проходящих через рассматриваемую точку.

Классификация видов напряженного состояния производится по главным напряжениям:

- если все три главных напряжения не равны нулю, то напряженное состояние называют объемным (трехосным) (рис. 1,а);

- если одно из главных напряжений равно нулю, напряженное состояние называют плоским (двухосным) (рис. 1,6);

- если два из главных напряжений (σ2 = 0) противоположны по знаку, напряженное состояние называют упрощенным плоским состоянием;

-  если лишь одно из главных напряжений не равно нулю, напряженное состояние линейное (рис. 1,в).

Рис. 1

Совокупность деформаций, возникающих по различным направлениям и в различных плоскостях, проходящих через точку, определяют деформированное состояние в этой точке.

Расчет эквивалентного напряжения для точки по теории максимальных касательных напряжений выполняется по формуле

а по теории энергии формоизменения по формуле

где σ — действующее в точке нормальное напряжение; τ — действующее в точке касательное напряжение.

Расчет круглого бруса на изгиб с кручением

Рис. 2

В случае расчета круглого бруса при действии изгиба и кручения (рис.2) необходимо учитывать нормальные и касательные напряжения, т.к, максимальные значения напряжений в обоих случаях возникают на поверхности. Расчет следует вести по теории прочности, заменяя сложное напряженное состояние равно опасным простым.

Максимальное напряжение кручения в сечении

Максимальное напряжение изгиба в сечении

По одной из теорий прочности в зависимости от материала бруса рассчитывают эквивалентное напряжение для опасного сечения и проверяют брус на прочность, используя допускаемое напряжение изгиба для материала бруса.

при кручении при изгибе

Для круглого бруса моменты сопротивления сечения следующие:

При расчете по третьей теории прочности, теории максимальных касательных напряжений, эквивалентное напряжение рассчитывается по формуле

Теория применима для пластичных материалов.

При расчете по теории энергии формоизменения эквивалентное напряжение рассчитывается по формуле

Теория применима для пластичных и хрупких материалов.

Эквивалентное напряжение при расчете по теории максимальных касательных напряжений:

где- эквивалентный момент.

Условие прочности:

Эквивалентное напряжение при расчете по теории энергии формоизменения:

Пример 1.Для заданного напряженного состояния (рис. 1), пользуясь гипотезой максимальных касательных напряжений, вычислить коэффициент запаса прочности, если σт= 360 Н/мм2.

Решение

Рис. 1

Контрольные вопросы и задания

- Чем характеризуется и как изображается напряженное состояние в точке?

- Какие площадки и какие напряжения называют главными?

- Перечислите виды напряженных состояний.

- Чем характеризуется деформированное состояние в точке?

- В каких случаях возникают предельные напряженные состояния у пластичных и хрупких материалов?

- Что такое эквивалентное напряжение?

- Поясните назначение теорий прочности.

- Напишите формулы для расчета эквивалентных напряжений при расчетах по теории максимальных касательных напряжений и теории энергии формоизменения. Поясните, как ими пользоваться.

Расчет бруса круглого поперечного сечения при сочетании основных деформаций

Знать формулы для эквивалентных напряжений по гипотезам наибольших касательных напряжений и энергии формоизменения. Уметь рассчитывать брус круглого поперечного сечения на прочность при сочетании основных деформаций.

Формулы для расчета эквивалентных напряжений:

Эквивалентное напряжение по гипотезе максимальных касательных напряжений

Эквивалентное напряжение по гипотезе энергии формоизменения

где τ= Mk/Wp— расчетное касательное напряжение;

σ — Mk/Wx— расчетное нормальное напряжение.

Условие прочности при совместном действии изгиба

и кручения

где Мэкв — эквивалентный момент!

Эквивалентный момент по гипотезе максимальных касательных напряжений

Эквивалентный момент по гипотезе энергии формоизменения

Особенность расчета валов

Большинство валов испытывают сочетание деформаций изгиба и кручения. Обычно валы - прямые брусья с круглым или кольцевым сечением. При расчете валов касательные напряжения от действия поперечных сил не учитывают из-за их незначительности.

Расчеты проводят по опасным поперечным сечениям. При пространственном нагружении вала пользуются гипотезой независимости действия сил и изгибающие моменты рассматривают в двух взаимно перпендикулярных плоскостях, а суммарный изгибающий момент определяют геометрическим суммированием.

Пример 1. В опасном поперечном сечении круглого бруса возникают внутренние силовые факторы (рис. I) Мх, Му,  Mz.

Mx и My- изгибающие моменты в плоскостях yOz и zOx соответственно; Mz- крутящий момент. Проверить прочность по гипотезе наибольших касательных напряжений, если [σ] = 120МПа.

Исходные данные: Mx = 0,9кН • м; Mv = 0,8кН * м; Mz = 2,2кН • м; d = 60 мм.

Решение

Строим эпюры нормальных напряжений от действия изгибающих моментов относительно осей Ox и Oy, эпюру касательных напряжений от кручения (рис. 2).

Рис. 2

Рис. 1

Максимальное касательное напряжение возникает на поверхности. Максимальные нормальные напряжения от момента Mx возникают в точке A максимальные нормальные напряжения от момента My  в точке В. Нормальные напряжения складываются, потому что изгибающие моменты во взаимно перпендикулярных плоскостях геометрически суммируются.

Суммарный изгибающий момент:

Рассчитываем эквивалентный момент по теории максимальных касательных напряжений:

Условие прочности:

Момент сопротивления сечения:

Проверяем прочность:

Прочность обеспечена.

Пример 2.Из условия прочности рассчитать необходимый диаметр вала. На валу установлены два колеса. На колеса действуют две окружные силы Ft1= 1,2кН; Ft2= 2кН и две радиальные силы в вертикальной плоскости Fri= 0,43 кН; Ft2= 0,72 кН (рис.1). Диаметры колес соответственно равны d1 = 0,1м; d2 = 0,06 м.

Принять для материала вала [σ] = 50 МПа.

Рис. 1

Рассчитать размеры вала кольцевого сечения при

Pacчет провести по гипотезе максимальных касательных напряжений. Весом вала и колес пренебречь.

Решение

У казание.Используем принцип независимости действия сил, составляем расчетные схемы вала в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Определяем реакции в опорах в горизонтальной и вертикальной плоскостях в отдельности. Строим эпюры изгибающих моментов (рис.2). Под действием окружных сил вал скручивается. Определяем действующий на валу крутящий момент.

Составим расчетную схему вала (рис. 2).

1. Крутящий момент на валу:

Рис.2

2. Изгиб рассматриваем в двух плоскостях: горизонтальной (пл.H) и вертикальной (пл.V).

В горизонтальной плоскости определяем реакции в опоре:

Определяем изгибающие моменты в точках C и В:

В вертикальной плоскости определяем реакции в опоре:

Определяем изгибающие моменты в точках C и В:

Суммарные изгибающие моменты в точках C и В:

В точке В максимальный изгибающий момент, здесь же действует и крутящий момент.

Расчет диаметра вала ведем по наиболее нагруженному сечению.

3.   Эквивалентный момент в точке В по третьей теории прочности

4.   Определяем диаметр вала круглого поперечного сечения из условия прочности

Округляем полученную величину: d = 36 мм.

Примечание. При выборе диаметров вала пользоваться стандартным рядом диаметров (Приложение 2).

Определяем необходимые размеры вала кольцевого сечения

пригде d- наружный диаметр вала.

Диаметр вала кольцевого сечения можно определить по формуле

Примем d-42 мм.

Перегрузка незначительная.

Округляем до значения

6.   Сравним затраты металла по площадям сечения вала в обоих случаях.

Площадь поперечного сечения сплошного вала

Площадь поперечного сечения полого вала

Площадь поперечного сечения сплошного вала почти в два раза больше вала кольцевого сечения:

Контрольные вопросы и задания

1.Какое напряженное состояние возникает в поперечном сечении вала при совместном действии изгиба и кручения?

2.Напишите условие прочности для расчета вала.

3.Напишите формулы для расчета эквивалентного момента при расчете по гипотезе максимальных касательных напряжении и гипотезе энергии формоизменения. Как выбирается опасное сечение при расчете вала.

Устойчивость сжатых стержней.
Основные положения

Иметь представление об устойчивых и неустойчивых формах равновесия, критической силе и коэффициенте запаса устойчивости, о критическом напряжении, гибкости стержня и предельной гибкости.

Знать условие устойчивости сжатых стержней, формулу Эйлера и эмпирические формулы для расчета критической силы и критического напряжения.

Равновесие считают устойчивым, если за счет сил упругости после снятия внешней отклоняющей силы стержень восстановит первоначальную форму (рис. 1).

Если упругое тело после отклонения от равновесного положения не возвращается к исходному состоянию, то говорят, что произошла потеря устойчивости, а равновесие было неустойчивым.

Рис. 1

Потерю устойчивости под действием центрально приложенной продольной сжимающей силы называют продольным изгибом.

На устойчивость равновесия влияет величина сжимающей силы.

Расчет на устойчивость

Расчет на устойчивость заключается в определении допускаемой сжимающей силы и в сравнении с ней силы действующей:

где F— действующая сжимающая сила;

[F] — допускаемая сжимающая сила, обеспечивает некоторый запас устойчивости;

FKp— критическая сила;

[sy] — допускаемый коэффициент запаса устойчивости.

Обычно для сталей [sy] = 1,8÷3; для чугуна [sy] = 5; для дерева[sy] =2,8.

Способы определения критической силы

Расчет по формуле Эйлера

Задачу определения критической силы математически решил Л. Эйлер в 1744 г.

Для шарнирно закрепленного с обеих сторон стержня (рис.2) формула Эйлера имеет вид

где E— модуль упругости;

Jmin— минимальный осевой момент инерции стержня;

Рис. 2

l— длина стержня.

Потеря устойчивости происходит в плоскости наименьшей жесткости, поэтому в формулу входит минимальный из осевых моментов инерции сечения (JХ или Jy).

Формулу распространили на другие формы закрепления стержней, рассмотрев форму потери устойчивости в каждом случае.

Длина стержня заменяется ее приведенным значением, учитывающим форму потери устойчивости в каждом случае: lприв= μl, где μ — коэффициент приведения длины, зависящий от способа закрепления стержня (рис. 3).

Формула для расчета критической силы для всех случаев

Рис.3

Критические напряжения:

Критическое напряжение- напряжение сжатия, соответствующее критичес-кой силе.

Напряжение от сжимающей силы определяется по формуле:

где σкр - напряжение сжатия, при котором стержень еще устойчив. Корень квадратный из отношения минимального момента инерции сечения к площади поперечного сечения принято называть минимальным радиусом инерции imin:

Тогда формула для расчета критического напряжения перепишется в виде:

Отношение μi/imin носит название гибкости стержня А. Гибкость стержня - величина безразмерная, чем больше гибкость, тем меньше напряжение:

Заметим, что гибкость не зависит от материала, а определяется только геометрией стержня.

Пределы применимости формулы Эйлера

Формула Эйлера выполняется только в пределах упругих деформаций.

Таким образом, критическое напряжение должно быть меньше предела упругости материала.

Предел упругости при расчетах можно заменять пределом пропорциональности. Таким образом, где σу- предел упругости; σПЦ- предел пропорциональности материала;

Предельная гибкость зависит от материала стержня.

В случае, если λ<λпред в материале стержня возникают остаточные деформации. Поскольку в реальных конструкциях могут возникать пластические деформации, не приводящие к потере работоспособности, созданы эмпирические формулы для расчетов в этих случаях.

Критическое напряжение определяется по формуле:

σкр=а-bλ,

где а и b- коэффициенты, зависящие от материала.

Для стержней малой гибкости проводится расчет на сжатиеДля стержней средней гибкости расчет проводят по формуле Ясинского

Для стержней большой гибкости расчет проводят по формуле Эйлера

Рис. 4

Критическую силу при расчете критического напряжения по формуле Ясинского можно определить как

Устойчивость сжатых стержней.
Расчеты на устойчивость

Знать условие устойчивости сжатых стержней, формулы Эйлера для определения критической силы, эмпирические формулы для расчетов критического напряжения и критической силы.

Уметь выполнять проверочные расчеты на устойчивость сжатых стержней.

Порядок выполнения расчета на устойчивость

1.Получение сведений о материале стержня для определения предельной гибкости стержня расчетным путем или по таблице:

2.   Получение сведений о геометрических размерах поперечного сечения, длине и способах закрепления концов для определения категории стержня в зависимости от гибкости:

где А- площадь сечения; Jmin- минимальный момент инерции (из осевых);

μ- коэффициент приведенной длины.

3.Выбор расчетных формул для определения критической силы и критического напряжения.

При λ0<λ<λnpeд- расчет по эмпирическим формулам.

Приλ>λпред- расчет по формуле Эйлера.

4.Проверка и обеспечение устойчивости.

При расчете по формуле Эйлера условие устойчивости:

F-действующая сжимающая сила; [sy] - допускаемый коэффициент запаса устой-чивости.

При расчете по формуле Ясинского σкр= а-bλ, где а, b- расчетные коэффициенты, зависящие от материала.

В случае невыполнения условий устойчивости необходимо увеличить площадь поперечного сечения.

Иногда необходимо определить запас устойчивости при заданном нагружении:

При проверке устойчивости сравнивают расчетный запас выносливости с допускаемым:

Рис. 1

Пример 1.Рассчитать гибкость стержня. Круглый стержень диаметром 20 мм закреплен так, как показано на рис. 1.

Решение

- Гибкость стержня определяется по формуле

- Определяем минимальный радиус инерции для круга.

Поставив выражения для Jminи А (сечение – круг)

3.   Коэффициент приведения длины для данной схемы крепления μ = 0,5.

4.   Гибкость стержня будет равна

Пример 2.Как изменится критическая сила для стержня, если изменить способ закрепления концов? Сравнить представленные схемы (рис. 1)

Рис. 1

Критическая сила увеличится в 4 раза.

Пример 3.Как изменится критическая сила при расчете на устойчивость, если стержень двутаврового сечения (рис.1,а двутавр № 12) заменить стержнем прямоугольного сечения той же площади (рис.1,б)? Остальные параметры конструкции не меняются. Расчет выполнить по формуле Эйлера.

Решение

Рис. 1

1. Определим ширину сечения прямоугольника, высота сечения равна высоте сечения двутавра. Геометрические параметры двутавра № 12 по ГОСТ 8239-89 следующие:

площадь сечения A1 =14,7 см2;

минимальный из осевых моментов инерции Jy = 27,9 см4.

По условию площадь прямоугольного сечения равна площади сечения двутавра. Определяем ширину полосы при высоте 12 см.

2.Определим минимальный из осевых моментов инерции.

3. Критическая сила определяется по формуле Эйлера:

4.При прочих равных условиях отношение критических сил равно отношению минимальных моментов инерции:

5.Таким образом, устойчивость стержня с сечением двутавр № 12 в 15 раз выше, чем устойчивость стержня выбранного прямоугольного сечения.

Пример 4.Проверить устойчивость стержня. Стержень длиной 1 м защемлен одним концом, сечение - швеллер № 16, материал – Ст.3, запас устойчивости трехкратный. Стержень нагружен сжимающей силой 82 кН (рис. 1).

Решение

1.   Определяем основные геометрические параметры сечения стержня по ГОСТ 8240-89.

Швеллер № 16: площадь сечения 18,1см2; минимальный осевой момент сечения 63,3 см; минимальный радиус инерции сечения imjn = 1,87 см.

2.   Определяем категорию стержня в зависимости от гибкости.

Предельная гибкость для материала Ст.3.

λпред = 100.

Рис. 1

Расчетная гибкость стержня при длине l =1м = 1000 мм

Рассчитываемый стержень — стержень большой гибкости, расчет ведем по формуле Эйлера.

3.   Допускаемая нагрузка на стержень [F] = FKp/[sy].

4.   Условие устойчивости

Устойчивость стержня обеспечена.

Контрольные вопросы и задания

- Какое равновесие называется устойчивым?

- Какие брусья следует рассчитывать на устойчивость?

- Какую силу при расчете на устойчивость называют критической?

- Напишите формулу Эйлера для расчета критической силы и назовите входящие величины и их единицы измерения.

- Что называют гибкостью стержня, какой смысл заложен в этом названии? Назовите категории стержней в зависимости от гибкости.

- От каких параметров стержня зависит предельная гибкость?

- При каких условиях можно использовать формулу Эйлера для расчета критической силы?

- В чем заключается расчет сжатого стержня на устойчивость? Напишите условие устойчивости?

СВАРНЫЕ  СОЕДИНЕНИЯ

Сварное соединение - это неразъемное соединение, выполненное сваркой путем создания сварного шва. Среди неразъемных эти соединения являются наиболее распространенными.

Сварка - это процесс соединения деталей за счет сил молекулярного сцепления, происходящего при местном нагреве до расплавления или пластического состояния материала.

Сварной шов стыкового соединения называют стыковым, швы остальных видов соединений называют угловыми.

Сварные соединения в зависимости от относительного расположения свариваемых деталей подразделяются на стыковые , нахлесточные , тавровые , угловые  и торцовые .

Стыковые соединения вследствие простоты и надежности являются наиболее распространенными. Основными параметрами стыковых швов, являются высота шва  и длина . Высота, как правило, принимается равной меньшей толщине из двух свариваемых элементов, т. е. , а длина  - равной ширине (длине) привариваемой детали.

Основные параметры углового шва - катет  и высота  (для нормального шва. По условиям технологии принимают мм и, как правило, принимают , если толщина листа  мм.

При проектировании сварных конструкций необходимо обеспечить равнопрочность шва и соединяемых деталей. Основным критерием работоспособности сварных соединений является прочность, при этом полагают, что напряжения в опасных сечениях распределены равномерно.

Прочность стыковых швов определяется нормальными напряжениями в наименьшем сечении соединения. Разрушение стыковых соединений происходит, как правило, по шву или в зоне термического влияния. Поэтому расчет выполняется по размерам детали в этой зоне, а снижение прочности металла учитывается при назначении допускаемых напряжений.

При действии растягивающих или сжимающих усилий

и при совместном действии силы  и изгибающего момента  расчет ведут по напряжениям растяжения:

где  – осевой момент сопротивления расчетного сечения шва;

- допускаемое напряжение на растяжение для сварного шва,

– площадь сечения сварного шва.

Угловые швы рассчитывают на срез по площади сечения, расположенного в биссекторной (срединной) плоскости прямого угла поперечного сечения шва

При действии на угловой шов силы , которую воспринимают два шва, расчетное напряжение среза можно определить

Угловые швы при действии комбинированных (растягивающих - сжимающих сил и изгибающего момента рассчитываются по суммарным напряжениям среза. Условие прочности соединения с лобовым швом имеет вид:

,

где -полярный момент сопротивления сечения шва в плоскости разрушения.

Примеры  решения задач:

Пример 1. Рассчитать лобовой шов (рисунок 1), соединяющий два листа толщиной  = 8 мм из стали Ст 3, если

Решение:

1.Определяем допускаемое напряжение растяжения для основного металла, принимая для стали Ст 3  = 240 МПа (таблица А1) и  = 1,45

= 165 МПа.

2.Вычисляем допускаемое напряжение для сварного шва при срезе

= 0,6·165 = 99 МПа.

3.Из условия прочности  определяем  длину сварного шва

,

принимая k =  = 8 мм, L = 2·l  (два шва) получаем

= 90,2 мм.

Учитывая  возможность технологических дефектов сварки, принимаем

l = 100 мм.

Пример 2. Стержень, состоящий из двух равнополочных уголков, соединенных косынкой, нагружен постоянной растягивающей силой F = 200 кН (рисунок 2). Определить номер профиля уголков и длину швов сварной конструкции соединения.

Материал уголков - сталь Ст 3.

Решение:

1.  Принимаем, что сварка осуществляется вручную электродами Э42.

Рисунок 2

2.Определяем допускаемое напряжение растяжения для основного металла, принимая для Ст 3  = 240 МПа  и  = 1,25

= 192 МПа

3.Определим допускаемое напряжение на срез для сварного шва, в соответствии с таблицей 3.11

[τ '] = 0,6 ·[σ Р] = 0,6 ·192 = 115,2 МПа.

4.Из расчета на растяжение определим площадь сечения уголков

= 1042 мм2.

Для одного уголка А = 521 мм2. По ГОСТ (таблица А5 ) выбираем уголок № 5,6 имеющий площадь поперечного сечения А = 541 мм2, толщину полки

t = 5 мм и координату центра тяжести  х0 = 15,7 мм.

5.Сварные швы располагают так, чтобы напряжения в них были одинаковыми. Поэтому при проектировании соединения уголков с косынками, т.е. при  несимметричной конструкции, длину швов делают неодинаковой. Таким образом, каждый шов воспринимает только свою часть нагрузки F  - F1 и F2.

Длину фланговых швов определяют в предположении, что их длина пропорциональна этим частям силы F - F1 и F2. Параллельные составляющие F1 и F2 находят по формулам:

;    F1 + F2 = F.

Решая эти уравнения, получим:

= 200 ·103 · (56 – 15,7) / 56 = 144·103 H;

= 200 ·103 – 144·103 = 56 ·103 H.

6  Определим длину швов, приняв катет шва k = t = 5 мм:

= 178 мм,

= 69 мм.

Округляя, принимаем l1 = 180 мм, l2 = 40 мм, добавив для коротких швов по 5 мм против расчетной длины.

Пример 3. Найти параметры сварных швов кривошипа (рисунок 3), нагру-женного постоянной силой F = 5 кН и имеющего размеры d = 100 мм; l = 200 мм; а = 300 мм; δmin =3 мм при условии, что прочность основного металла обеспечена.

Решение:

1.Дополнительно принято: основной металл - сталь Ст.4 (σТ = 260 МПа); сварка ручная дуговая электродом Э42А; швы угловые с катетом k = δmin = 3 мм.

2.Определяем допускаемое напряжение растяжения для основного металла, принимая для стали Ст.4  = 260 МПа ( таблицу А1) и  = 1,65

= 157,6 МПа.

3. Допускаемое касательное напряжение сварного шва.

[τ '] = 0,65 ·[σР] = 0,65 ·157,6 = 102 МПа.

Расчету подлежит шов № 1, который по сравнению со швом  № 2

Задача 1. Проверить прочность сварного соединения (рисунок 1). Соединение выполнено двумя угловыми швами с катетом  k . Соединение

нагружено силой F (таблица 1). Материал деталей -  сталь Ст 3. Сварка ручная.

Рисунок 1.                                                                        Рисунок 2.

Таблица 1

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F, кН | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 55 | 80 | 90 | 100 |
| l, мм | 400 | 500 | 300 | 500 | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 | 300 |
| h, мм | 160 | 190 | 170 | 220 | 180 | 210 | 190 | 220 | 230 | 220 |
| , мм | 5 |  |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  |
| Электрод | Э42 |  |  |  | Э50 |  |  | Э42А |  |  |

Задача 2. Проверить прочность сварного соединения, крепящего опорный швеллер, имеющий номер профиля №, к стальной плите (рисунок 2,таблица 2). Материал деталей – сталь Ст 3. Сварка автоматическая.

Таблица 2

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F, кН | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| l, мм | 350 | 320 | 300 | 280 | 400 | 380 | 360 | 450 | 400 | 500 |
| № | 5 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| , рад | /4 | /3 | /6 | /4 | /3 | /6 | /4 | /3 | /6 | /4 |

Задача 3. Рассчитать сварное соединение – длину шва  l (рисунок 3), крепящее стойки неподвижного блока к  плите. Сварка автоматическая. Материал свариваемых деталей - сталь  Ст 5. Толщина стоек    (таблица 3).

Рисунок 3.

Таблица 3

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F, кН | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| h, мм | 160 | 150 | 120 | 150 | 160 | 150 | 135 | 150 | 120 | 110 |
| , рад | /4 | /3 | /6 | /4 | /3 | /6 | /4 | /3 | /6 | /4 |
| , мм | 6 |  |  |  | 8 |  |  | 10 |  |  |
| Электроды | Э42А |  |  |  | Э50 |  |  | Э42 |  |  |

Задача 4. Проверить прочность сварного соединения крепления трубы к

Рисунок 4.

неподвижной плите  А (рисунок 4) путем обварки по контуру сварным швом с катетом k, если наружный диаметр трубы D, толщина стенки  (таблица 4).

Материал трубы - сталь Ст 3. Сварка автоматическая электродами  Э50А.

Таблица 4

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F, кН | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | 140 | 120 | 130 |
| D, мм | 50 | 54 | 60 | 68 | 70 | 76 | 83 | 89 | 95 | 102 |
| , мм | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 14 |

Задача 5. Проверить прочность сварного соединения листа толщиной  с уголком (рисунок 5), если на конце l рычага приложена сила F (таблица 5). Материал рычага - сталь Ст 5. Сварка ручная электродами Э50.

Рисунок 5.

Таблица 5

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| F, кН | 20 | 30 | 40 | 50 | 40 | 30 | 40 |  | 50 | 35 | 40 |
| l, мм | 65 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 90 |  | 75 | 100 | 50 |
| h, мм | 120 | 150 | 110 | 130 | 140 | 100 | 140 |  | 160 | 100 | 90 |
| , рад | /4 | /3 | /6 | /4 | /3 | /6 | /4 |  | /3 | /6 | /4 |
| , мм | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 10 |  |

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Резьбовые соединения – разъемные соединения, собираемые с помощью резьбовых крепежных деталей. Основные термины и определения резьб и резьбовых соединений стандартизованы.

Резьба́ - равномерно расположенные выступы или впадины постоянного сечения, образованные на боковой цилиндрической или конической поверхности по винтовой линии с постоянным шагом.

Профиль резьбы - это контур сечения витка резьбы в плоскости, проходящей через ось основной поверхности. По форме профиля резьбы бывают: треугольные – метрические, дюймовые; трапецеидальные; круглые; прямоугольные.

Основной характеристикой профиля резьбы является угол между ее смежными боковыми сторонами в плоскости осевого сечения, называемый углом профиля резьбы - для треугольного профиля метрической резьбы , дюймовой-.

В качестве основной принята треугольная метрическая резьба с углом профиля .

Шаг резьбы  определяется как расстояние по линии, параллельной оси резьбы, между средними точками ближайших одноименных боковых сторон профиля резьбы.

По числу заходов резьбы бывают одно- и многозаходные.

От количества заходов зависит ход резьбы, т. е. относительное поступательное перемещение винта и гайки за один оборот. Для однозаходной резьбы ход ; равен шагу , а для многозаходной , где  - число заходов.

Расчет резьбовых соединений:

Стержень винта нагружен только внешней растягивающей силой. Опасным является сечение, ослабленное нарезкой резьбы. Площадь сечения приближенно оценивается по внутреннему диаметру  резьбы.

Условие прочности по напряжениям растяжения

.

Расчет на прочность стержня винта

выполняют по эквивалентному напряжению, если на винт действуют растягивающая осевая нагрузка FВ и момент сил трения в резьбе  (затянутое соединение).

Условие прочности стержня винта будет иметь вид

.

Для стандартных метрических резьб можно принять .

Тогда с учетом коэффициента нагрузки  диаметр стержня винта определяется:

.

Болтовое соединение нагружено силами, сдвигающими детали в стыке. Условием работоспособности соединения является отсутствие сдвига деталей в стыке. Такое соединение может быть выполнено в двух вариантах.

Болт поставлен с зазором. В этом случае внешнюю нагрузку уравновешивают силы трения в стыке, которые возникают от затяжки болта. Без затяжки детали сдвигаются на величину зазора. Из условия равновесия деталей получим условие отсутствия сдвига деталей

,

или

,

где  - число плоскостей стыка деталей;  - коэффициент трения в стыке;  - коэффициент запаса.

Условие прочности по напряжениям среза:

.

Расчет на смятие ведут по условным напряжениям, считая их равномерно распределенными на половине отверстия

.

Формула справедлива для болта и деталей. Расчет прочности ведут по наибольшим напряжениям смятия для элементов соединения, а допускаемые напряжения определяют по более слабому материалу болта или детали.

Примеры решения задач:

Пример 1. Стальные полосы, растянутые силой F = 2,8 кН, крепятся с помощью двух болтов, выполненных из стали Cталь 20 (рисунок 1).

Рисунок 1.

Определить диаметр болтов. Нагрузка постоянная.

Решение:

1.  Для болтового соединения с неконтролируемой затяжкой принимаем [sТ] = 3,5.

По таблице А1 для Сталь 20 предел текучести материала

Т = 245 МПа.

Допускаемое напряжение растяжения по формуле:

[Р] = T / [sT] = 245 / 3,5 = 70 МПа

2.  Необходимая сила затяжки болта принимаем коэффициент запаса по сдвигу, листов К = 1,6 и коэффициент трения f = 0,16

FB = F·K / (f ·i·z) = 2,8 ·1,6 / (0,16 ·2·2) = 7 кН,

где  i = 2 (см рисунок 1).

3.  С учетом скручивания винта из-за трения в резьбе расчетная сила затяжки болта

FРАСЧ = 1,3 · FB  = 1,3 · 7 = 9,1 кН

4.  Расчетный (внутренний) диаметр резьбы

= 13,15 мм.

По таблица Б1  принимаем резьбу M 16 с шагом р = 2 мм, для которой dp = d - 0,94 p = (16 - 0,94·2) = 14,12 мм.

Пример 2. Приближенно рассчитать (рисунок 2): а) болты, крепящие к стене кронштейн, на котором установлен электромотор; б) удельное давление на стену. Данные: F = 12 кН, l = 1000 мм, а = 600 мм, b = 300 мм

Решение:

1.  Нагрузка к соединению приложена асимметрично, поэтому выполним приведение усилия к оси симметрии соединения. Для этого силу F переносим  параллельно самой себе в плоскость стыка. Прикладывая в плоскости стыка стены с кронштейном две равные и прямо противоположные силы F, получаем пару сил M = F·l, опрокидывающую кронштейн, и силу F, стремящуюся сдвинуть его вниз.

Предполагаем, что кронштейн опрокидывается (поворачивается) вокруг оси, проходящей через центр нижнего болта.

Момент M = F·l должен быть уравновешен моментами от силы затяжки болтов.

Предполагая, что верхние три болта затянуты каждый с усилием X1, а средние - с усилием Х2, получаем уравнение моментов относительно оси поворота кронштейна

Принимая далее приближенно, что деформации болтов пропорциональны расстояниям а и b

,   находим

и подставляем это значение в уравнение моментов

Отсюда усилие затяжки верхнего болта

5710 Н.

Так как, кроме момента, действует еще усилие F = 1200 Н, нагружающее поперечно все болты, последние нужно затянуть дополнительно, чтобы получить силу трения, достаточную для удержания кронштейна на месте. Пусть V1 - дополнительная сила затяжки на каждый из шести болтов, а f = 0,3 - коэффициент трения между плитой кронштейна и стеной полагая при этом, что кронштейн чугунный.

Из условия неподвижности плиты

получим:

= 6660 Н.

Таким образом, необходимая полная затяжка болта составит

= 5710 + 6660 = 12370 Н.

Так как при расчете не учитывалось влияние собственного веса кронштейна и вибрации, имеющей место при работе электромотора, расчетное усилие для болта верхнего ряда необходимо увеличить (обычно достаточно в 1,5 раза)

FРАСЧ = 1,5 FВ = 1,5·12370 = 18550 Н

Хотя болты среднего и нижнего рядов несут меньшую нагрузку, чем верхнего ряда, все болты делаем одинаковыми.

2  Принимаем, что материал кронштейна - сталь Ст 5. Крепление кронштейна осуществляется к кирпичной стене, выполненной на цементном растворе.

3  Для болтового соединения с неконтролируемой затяжкой принимаем [sТ] = 2,5 (см. п. 3).

По таблице А1  для стали Ст 5 предел текучести материала Т = 280 МПа.

Допускаемое напряжение растяжения по  формуле:

[Р] = T / [sT] = 280 / 2,5 = 112 МПа

4  Расчетный внутренний диаметр резьбы болта

= 14,252 мм.

Принимаем болт с метрической резьбой. По таблице Б1 внутренний диаметр резьбы d1 = 15,294 (d = 18 мм, Р = 2,5 мм). Обозначение резьбы М182,5 ГОСТ 9150- 81.

5  Общая затяжка шести болтов прижимает плиту кронштейна к стене с усилием

Q = 6 FРАСЧ = 6·18550 =111,3 кН.

6  Площадь плиты кронштейна составляет примерно (размеры кронштейна см. на рисунке 2)

= 112000 мм2

7  Если основание (опорная поверхность) выполнено из материала (бетон, кирпичная кладка, дерево) менее прочного, чем кронштейн, производят проверку прочности основания по напряжениям смятия:

1 МПа

Полученное напряжение смятия равное  СМ = 1 МПа  допустимо, если выполнить стену кирпичной на цементном растворе для которой [ СМ] = 1,5...2,0 МПа.

Задача 1. Рассчитать болты, крепящие кронштейн металлической колонки (рисунок 1). Соединение нагружено силой F. Размеры кронштейна указаны в таблица 1. Нагрузка статическая. Материал болтов - сталь Ст 3.

Рисунок 1.

Таблица  1

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F, кН | 8,0 | 8,5 | 7,0 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 8,0 | 7,0 |
| a, мм | 260 | 150 | 240 | 140 | 130 | 220 | 140 | 250 | 160 | 120 |
| b, мм | 250 | 300 | 350 | 400 | 200 | 450 | 500 | 600 | 550 | 400 |

Задача 2. Определить диаметр болтов фланцевого соединения верхней части автоклава с его корпусом (рисунок 2). Давление жидкости внутри автоклава по манометру P, внутренний диаметр верхней части автоклава D и количество болтов z заданы в таблице 2. Недостающие данные принять самостоятельно.

Рисунок 2.

Таблица 10

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P, МПа | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,3 | 1,2 |
| D, мм | 240 | 200 | 260 | 280 | 350 | 250 | 250 | 200 | 250 | 280 |
| z, шт | 4 |  |  |  | 6 |  |  | 8 |  |  |

1) Составляют расчетную схему соединения и определяют нагрузку, действующую на болт (винт, шпильку).

Внешние нагрузки, действующие на резьбовые соединения, в зависимости от условий нагружения могут быть осевыми, поперечными или комбинированными, по характеру действия - постоянными или циклическими.

При действии поперечной нагрузки применяют соединения двух видов:

-	болт поставлен в отверстие с зазором;

-	болт поставлен в отверстие без зазора.

а) в случае установки болтов с зазором, затяжкой должна создаваться сила трения на поверхности стыка, превышающая внешнюю сдвигающую нагрузку.

При этом сила, растягивающая болт (винт, шпильку), определяется следующим образом

,

где 	FB  - сила, действующая на болт; F   - внешняя сдвигающая сила;

K   - коэффициент запаса: K = 1,3… 1,5 при статической нагрузке, K = 1,8… 2,0 при переменной нагрузке; f   - коэффициент трения в стыке: f = 0,15... 0,20 - сталь по чугуну (по стали); f = 0,3... 0,35 - сталь (чугун) по бетону; f = 0,25 - сталь (чугун) по дереву; z   - количество болтов; i -  число стыков в соединении.

б) при установке болтов без зазора (по переходной или посадке с натягом) силы трения в стыке не учитывают, т.к. затяжка болтов не обязательна. В этом случае стержень болта рассчитывают из условия прочности на срез и смятие.

Сдвигающую силу определяют из условия равновесия деталей относительно оси вращения:

,

здесь Fi – сдвигающая сила, действующая на диаметре расположения болтов (винтов, шпилек) Di и окружные силы, действующие на соответствующих диаметрах; обычно это - силы сопротивления от приводимых в движение деталей.

Эту поперечную силу уравновешивает сила трения в стыке соединяемых деталей, которая обеспечивается при затяжке резьбового соединения. При этом болт (винт, шпилька) подвержен растяжению.

В соединении для надежной передачи пиле вращения необходимо, чтобы момент сил трения был больше момента резания на 20… 25%, т.е.

TТР  1,25·T РЕЗ    или  FТР ·( D1 / 2 )  1,25 F·( D / 2 ),

где FТР  - сила трения, возникающая между полотном пилы и шайбами при затяжке гайки  FТР = f · N;

f – коэффициент трения  между  пилой  и  шайбами,  принимаем f = 0,12;

N – сила давления в стыке, создаваемая усилием затяжки

2) Выбирают материал болта (винта, шпильки), а при необходимости и материал соединяемых деталей. Крепежные детали общего назначения изготавливают из низко- и среднеуглеродистых сталей типа Сталь 10… Сталь 35 (таблица А1).

3) Находят допускаемые напряжения растяжения, смятия или среза в зависимости от условий работы резьбовых деталей.

Допускаемое напряжение растяжения [p] для болтового соединения находится из условия отсутствия пластических деформаций. Оно зависит от предела текучести материала винта T  и равно

[ Р]= T / [sT].					(5.3)

Здесь  [sT]  - коэффициент запаса прочности. Численное значение коэффициента запаса [sT] рекомендуется выбирать в зависимости от технологии сборки. Если такая сборка выполняется динамометрическим ключом, который позволяет строго контролировать усилие затяжки, то [sT] = 1,3… 1,5 . Затяжка при таком варианте сборки называется контролируемой. Однако в большинстве случаев ключи для затяжки не имеют средств контроля момента завинчивания, и в результате сила затяжки оказывается неопределенной. Сборка, выполняемая таким ключом, считается неконтролируемой, и в этом случае целесообразно увеличить значение коэффициента запаса и принимать его равным [sT] = 1,5… 4,0; причем наибольшие значения из указанного интервала следует выбирать для винтов малых диаметров (d ≤ 10 мм), у которых возможность перетяжки является более вероятной.

Допускаемое напряжение среза можно определить по зависимости

[ СР] = (0,2… 0,3) T ,

а допускаемое напряжение смятия

[ СМ] = (0,35… 0,45) T .

4) Рассчитывают внутренний диаметр резьбы d1 ,

Из ГОСТ (таблица Б1) подбирают болт  (винт, шпильку) с ближайшим  большим внутренним диаметром резьбы.

5) Проводят проверочные расчеты

6) При необходимости можно проверить соединение на отсутствие сдвига по основанию, сравнив сдвигающую составляющую с силой трения, вызванной затяжкой болта (винта, шпильки).

Если материал основания недостаточно прочный по сравнению с материалом болтов, например: чугунный кронштейн крепится к бетонной стене (основанию), то стену проверяют по максимальным напряжениям смятия

,

где ΣFi – суммарная нагрузка на болт, сжимающая (сминающая) основание; АСТ – площадь основания, [ СМ] - допускаемое напряжение смятия

Допускаемое напряжение смятия в стыке для кирпичной кладки на известковом растворе - 0,7...1,0 Н/мм2; для кирпичной кладки на цементном растворе - 1,5...2,0 Н/мм2; для бетона - 2...3 Н/мм2; для дерева - 2...4 Н/мм2.

ШПОНОЧНЫЕ, ШЛИЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Шпоночные соединения широко используются в современном машиностроении. Они служат для окружной фиксации деталей на валах и осях и передачи вращающего момента.

Шпоночные соединения делятся на ненапряженные, осуществляемые призматическими  и сегментными шпонками, и напряженные, в которых используют клиновые и круглые шпонки (штифты), устанавливаемые с натягом.

Критерием работоспособности ненапряженных шпоночных соединений является сопротивление смятию боковых поверхностей шпонок, воспринимающих нагрузку.

Проверочный расчет на смятие призматических и сегментных шпонок выполняют по формуле

,

где  - вращающий момент;

Рис. 4.44

Допускаемое напряжение смятия при стальной ступице  МПа.

Соединение сегментными шпонками проверяют на смятие и срез, так как шпонка узкая.

Условие прочности на срез

Допускаемое напряжение среза 70... 100 МПа.

Условие прочности на срез учтено при стандартизации призматических и сегментных шпонок, поэтому при проектировании соединений проверка на срез не обязательна.

Если прочность соединения не обеспечена, ставят две шпонки под углом 180°  или  120°. Это технологически трудно, кроме того, ослабляются вал и ступица. Поэтому обычно многошпоночное соединение заменяют шлицевым.

Шлицевые (зубчатые) соединения образуются наружными зубьями на валу и внутренними зубьями в отверстии ступицы. Шлицевое соединение можно представить как многошпоночное, у которого шпонки выполнены за одно целое с валом.

Основными критериями работоспособности зубчатых (шлицевых) соединений являются сопротивления рабочих поверхностей смятию и изнашиванию в результате относительных перемещений, обусловленных деформациями и зазорами.

Рис. 4.46

Размеры и количество  зубьев выбирают по таблицам в зависимости от диаметра вала . Рабочую длину щлицев вала принимают по длине ступицы детали. Затем проводят проверочный расчет боковых поверхностей зубьев по напряжениям смятия и на износостойкость.

Условие прочности соединения из расчета зубьев ) на смятие:

;

на изнашивание

,

где  - крутящий момент, передаваемый соединением;  - высота поверхности контакта зубьев ;  -  средний диаметр зубчатого соединения;  - рабочая длина шлицев;  - допускаемое напряжение на смятие;  - условные допускаемые напряжения смятия при расчете соединения на изнашивание.

Допускаемые напряжения смятия для неподвижных соединений

= 30...70 МПа, для подвижных соединений с закаленными поверхностями = 5... 15 МПа.

Примеры решения задач:

Пример 1. Выбрать по стандарту призма-тическую шпонку для соединения шестерни с валом d = 55 мм (рисунок 1). Материал шестерни - Сталь 40Х, материал шпонки - Сталь 45, длина ступицы l СТ  = 72 мм, передаваемый момент T = 500 Н·м при постоянной реверсивной нагрузке.

Рисунок 1.

Решение. 1 Согласно стандарту, на призматические шпонки (таблица Б4) выбираем шпонку со следующими размерами:

b = 16 мм, h = 10 мм,  t1 = 6 мм. Учитывая длину ступицы определяем длину шпонки  l  =  l СТ  - 10 мм = 62 мм, затем из стандартного ряда (таблица Б4) выбираем длину шпонки   l = 63 мм; расчетная длина

lР =  lР - b =  63 – 16 = 47 мм.

Принята «Шпонка ГОСТ 23360 – 78».

2  Находим допускаемое напряжение смятия. Для материала шпонки – Сталь 45 (по заданию)  Т = 290 МПа (таблица А1) допускаемый коэффициент запаса прочности [s] = 2,5  по формуле :

[ СМ] =  Т / [s] = 290 / 2,5 = 116 МПа.

3  Проверяем соединение на смятие

Условие прочности выполнено.

Пример 2. На консольную часть вала центробежного насоса, выполненного из стали 45, насажено колесо зубчатой передачи (Сталь 35) с помощью штифта (цилиндрической шпонки ).

Штифт (сталь Ст 6) установлен с натягом (напряженное соединение). Определить размеры штифта, если: мощность P = 10 кВт, частота вращения n = 980 об/мин, диаметр вала d = 35 мм.

Решение:

1  Определяем момент, передаваемый валом,

= 97,5 Н·м = 97,5·103 Н·мм.

2  Диаметр dШ  и  расчетную длину штифта  lР  принимают по соотношениям (6.5):

dШ    (0,13… 0,16) d = 0,15 ·35 = 5,25 мм, принимаем dШ = 6 мм;

lР  (3… 4) d Ш = 4· 6 = 24 мм, принимаем  	lШ = 30 мм.

3  Допускаемые напряжения смятия (см. п. 2) для Стали 35, как наименее прочной из материалов соединения,  Т = 260 МПа коэффициент запаса  s  = 3,0; тогда по формуле (6.1)

[СМ] = 260 / 3 =  87 МПа.

Допускаемые напряжения среза принимаем [СР]  = 80 МПа.

4  Проверяем соединение на смятие  по формуле

МПа ≤ [СМ].

5  Условие прочности на срез по формуле

МПа  ≤  [τ СР ];

Принимаем штифт по таблице Б8 «Штифт 6т6  30 ГОСТ 3128- 70».

Задача шпонка длиной   l  установленная на валу диаметром  d  (рисунок 1, таблица 1). Шпонка изготовлена - Сталь 45. Материал вала - таль 40.

Рисунок 1.

Таблица 1

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| d, мм | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 |
| l, мм | 32 | 45 | 63 | 70 | 70 | 80 | 100 | 110 | 110 | 125 |

Решение задач можно вести в следующем порядке:

1) По диаметру вала d определить размеры поперечного сечения шпонок или размеры и число зубьев шлицевого соединения.

2) Допускаемое напряжение смятия [ СМ] определяется пределом текучести T и зависит от вида приложенной нагрузки и характеристик материалов контактирующих деталей. Значение [ СМ] выбирается в расчете на наименее прочный материал из тех, что находятся в контакте.

Тогда

[СМ] = Т /  s ,

где Т - предел текучести, МПа;  s  - коэффициент запаса.

При нереверсивной нагрузке, мало изменяющейся по величине, принимают коэффициент запаса  s   =1,9... 2,3 , а при частых пусках и остановках -  s   =2,9... 3,5; при реверсивной нагрузке коэффициент запаса повышают на 30 %.

Допускаемые напряжения на срез для шпонок обычно принимают [СР]  = 60… 100 МПа (меньшее значение принимают при динамических нагрузках).

Для шлицевых соединений  фактические напряжения сильно зависят от координаты рассматриваемой точки на шлице и поэтому они оказываются значительно больше средних. Это обстоятельство можно учесть, если уменьшать допускаемые напряжения, увеличивая при этом коэффициенты запаса. При статической нагрузке допускаемые напряжения смятия можно принимать [СМ] = 80… 120 МПа при твердости поверхности шлицев HB ≤ 350 и [СМ] = 120… 200 МПа при твердости поверхности шлицев HB > 350. В случае подвижного соединения допускаемые напряжения  уменьшают в два раза.

3) Проверить прочность элементов соединения в соответствии с видами разрушения.

а) Призматические шпонки имеют прямоугольное сечение.

Стандарт предусматривает для каждого диаметра вала определенные размеры поперечного сечения шпонки. Поэтому при проектных расчетах размеры b и h принимают из таблицы Б4 и определяют расчетную длину   lР  шпонки

l Р .

Длину шпонки l = lР + b выбирают из стандартного ряда (таблица Б4). Длину ступицы lСТ назначают на 8...10 мм больше длины шпонки. Если по результатам расчета шпоночного соединения получают длину ступицы lСТ ≥ 1,5 d, то вместо шпоночного целесообразнее применить шлицевое соединение или соединение с натягом.

Причиной разрушения шпоночного соединения, помимо нормальных пластических деформаций, может быть пластический сдвиг (срез), вызванный наибольшими касательными напряжениями.

И тогда шпонки проверяют на срез:

.

Однако если размеры поперечного сечения шпонки в зависимости от диаметра вала выбираются из нормального ряда, то выполнять такой расчет нет необходимости, так как условие прочности на срез выполняется автоматически.

б) Сегментные шпонки. Размеры сегментных шпонок  рекомендуется выбирать в соответствии с данными таблицы Б5 . Расчет сегментных шпонок проводится в форме проверочного и выполняется по той же методике и по тем же формулам, что и расчет на сопротивление смятию для призматических шпоночных соединений.

Тогда

при этом   lР = l

в) Штифтовые соединения.

Диаметр dШ  и  расчетную длину штифта (цилиндрической шпонки)  lР  в первом приближении принимают по соотношениям в зависимости от диаметра вала d :

dШ    (0,13… 0,16) d ;   lР  (3… 4) d ш

и уточняют по ГОСТ (таблица Б8).

- штифт расположен параллельно оси вращения (рисунок 8) соединение при этом обеспечивает передачу момента вращения T.

При нагружении внешним моментом в продольном сечении штифта появляются касательные напряжения, которые не могут превышать предела текучести при сдвиге.

Условие прочности на сопротивление срезу для осевого штифтового соединения можно записать как

.

Условие отсутствия на поверхности контакта пластических деформаций (смятия), вызванных нормальными напряжениями, записывается в виде:

По указанным формулам можно определить длину шпонки, задавшись ее диаметром, или задавшись ее длиной, найти диаметр шпонки.

- штифт установлен в радиальном направлении

Здесь каждая поверхность среза представляет собой круг. Как уже было сказано выше, в момент среза на этих поверхностях действуют касательные напряжения, равные пределу текучести при сдвиге. Тогда условие прочности на сопротивление срезу имеет вид

,

где  i - число поверхностей среза

в) Шлицевые соединения.

Смятие и износ рабочих поверхностей зубьев связаны с одним и тем же параметром – напряжением смятия СМ . Это позволяет рассматривать СМ  как обобщенный критерий расчета  и на смятие и на износ, принимая при этом

[СМ ] на основе опыта эксплуатации подобных конструкций. Такой расчет будет называться упрощенным расчетом по обобщенному критерию.

При проектировочном расчете шлицевых соединений после выбора размеров сечения зубьев по стандарту (таблицы Б6 и Б7) определяют длину зубьев  l  из условия прочности по напряжениям смятия

,

где  KЗ  –  коэффициент неравномерности распределения нагрузки между зубьями (зависит от точности изготовления и условий работы), KЗ = 1,1… 1,5.

Геометрические размеры шлица вычисляют в зависимости от шлицевого соединения. Так для шлицев

,    ;

для эвольвентных

d m = m·z ,         h = m.

Если получается, что l > 1,5·d , то изменяют размеры, термообработку или принимают другой вид соединения.

Длину ступицы принимают l СТ  = l + 4... 6 мм и более в зависимости от конструкции соединения.

ПЕРЕДАЧА ВИНТ- ГАЙКА

Передача винт - гайка служит для преобразования вращательного движения в поступательное, а иногда наоборот.

Рис. 4.19

В зависимости от назначения винты передач делят на ходовые (винты станков, измерительных приборов) и грузовые (винты домкратов, и т. п.).

В передачах винт – гайка обычно используют резьбу трапецеидального профиля, а при больших односторонних нагрузках - упорную.

Передаточное отношение передачи винт -гайка

,

где  - диаметр маховика;  - ход винта (гайки):  – шаг резьбы,

– число заходов резьбы.

Скорость поступательного движения, в зависимости от угловой скорости  винта

.

Связь между окружной силой  на маховике и осевой силой  на гайке определяется зависимостью

,

где  - коэффициент полезного действия винтовой пары

Основным критерием работоспособности является износостойкость резьбы,поэтому детали передачи изготовляют из антифрикционных материалов.

Расчет на износостойкость ведется по удельному давлению  между витками винта и гайки, принимая, что все витки резьбы нагружены равномерно.

При проектном расчете винтовых передач определяют средний диаметр резьбы

,

где  - коэффициент высоты гайки: ;  - коэффициент высоты резьбы, ; МПа - допускаемое давление в резьбе, зависящее от материалов винта и гайки.

Примеры решения задач:

Пример 1 Рассчитать основные параметры ручного домкрата (рисунок 1) грузоподъемностью Q = 50 кН. Длина винта l0 = 500 мм, его материал - сталь 45, материал гайки - серый чугун СЧ18. Резьба трапецеидальная.

Решение:

1.  Расчет винта

1.1  Вес груза Q сжимает винт таким же по величине усилием, т.е. F=Q.

Для обеспечения самоторможения принимаем однозаходную резьбу.

Рисунок  1.

1.2  По условию износостойкости (7.2) резьбы определяем ее средний диаметр d2 , приняв = 0,5, = 2,5; допускаемое давление в резьбе [q] = 6 МПа

=

=  = 46 мм.

Принимаем стандартную трапецеидальную (по заданию) резьбу винта (таблица Б2) с параметрами: наружный диаметр d = 50 мм, внутренний диаметр d1 = 41 мм, средний диаметр d2 = 46 мм, шаг резьбы p = 8 мм.

1.3  Определяем угол подъема резьбы ψ на среднем диаметре  и проверяем наличие самоторможения , приняв по таблице 7.11 коэффициент трения f = 0,15 (угол трения  = 8,53°)

= 0,0546; 	тогда   3,17.

Условие самоторможения соблюдено, так как   .

1.4  Проверка винта на прочность. Принимая допускаемое напряжение на растяжение  = 90 МПа, определяем напряжение :

=  =

= 48,6 МПа   = 90 МПа.

Прочность винта обеспечена.

1.5 Проверка винта на устойчивость. Расчетная длина винта lР (при высоте гайки

= 2,546 = 115 мм),  равна

= 500 – 115/2  443 мм.

Тогда гибкость винта (при  = 2;  = 41 / 4 = 10,25 мм) будет равна (7.15)  = 2 443/10,25  85.

1.6  По таблице находим коэффициент продольного изгиба  = 0,6 .

Тогда, приняв по :      = 360 / 3 = 120 МПа,

будем иметь:

= 37,4 МПа

<  [ СЖ] = 0,6120 = 72 МПа.

Устойчивость винта обеспечена.

2. Расчет гайки

2.1 Определим ее наружный диаметр D гайки по формуле, приняв  = 22 МПа, тогда:

=  = 79,1 мм

Принимаем D = 80 мм.

2.2  Диаметр бурта DБ определяем по эмпирической зависимости:		= 1,35·80 = 108 мм.

Принимаем DБ = 110 мм.

2.3 Выполним проверку бурта на смятие

11,17 МПа,

что значительно меньше допускаемого напряжения [σСМ] = 90 МПа.

3.  Расчет рукоятки

3.1  Момент сил трения в резьбе определяем по формуле:

= 50·103 tg  (3,17˚ + 8,53˚)· = 238153 Н·мм.

3.2  Длина рукоятки определяем по формуле:

1191 мм.

Примем длину рукоятки равной 1190 мм.

Задача 1. Рассчитать винт и гайку съемника (рисунок 1). Сила давления на винт F приведена в таблице 1. Определить длину рукоятки  l. Материал гайки - чугун. Недостающие данные принять самостоятельно.

Рисунок 1.

Таблица 1

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F, кН | 8 | 12 | 20 | 30 | 40 | 26 | 32 | 40 | 45 | 55 |
| Профиль резьбы | Трапецеидальный |  |  |  |  | Упорный |  |  |  |  |

Задача 2. Рассчитать винт и гайку параллельных тисков и длину рукоятки l  (рисунок 2). Усилие прижатия детали F приведено в таблице 2. Материал гайки - бронза. Недостающие данные принять самостоятельно.

Рисунок 2.

Таблица 2

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F, кН | 27 | 38 | 40 | 52 | 60 | 25 | 30 | 40 | 45 | 55 |
| Профиль резьбы | Упорный |  |  |  |  | Трапецеидальный |  |  |  |  |

КИНЕМАТИЧЕСКИЙ

И СИЛОВОЙ РАСЧЕТ ПЕРЕДАТОЧНОГО МЕХАНИЗМА

Устройство, приводящее в движение машину или механизм, носит название привода. В общем виде привод включает в себя двигатель и передаточный механизм, включающий в себя, как правило, механические передачи. Передаточный механизм как инструмент изменения кинематических и силовых параметров представляют в виде кинематической схемы последовательно или параллельно соединенных элементов (звеньев).

Параметры вращательного движения можно характеризовать набором кинематических и энергетических характеристик  Рi, Тi, пi  (или ) для  каждого вала механизма.

В каждом передаточном механизме различают два основных звена: ведущее и ведомое. Между ведущим и ведомым звеньями в многоступенчатых передачах размещаются промежуточные звенья. Колесо, которое инициирует движение, называется ведущим.

В задаче заданы параметры ведущего колеса (или вала).

Полезная мощность, подводимая к первому валу Р , скорость вращения первого вала 1.

Определить:

- передаточное отношение между входными и выходными звеньями и каждой передачи в отдельности;

- угловую скорость, число оборотов, мощность и крутящий момент каждого вала;

- общий коэффициент полезного действия передачи.

Для расчетов принять следующие значения к.п.д.: для пары цилиндрических колес ц = 0,97; для пары конических колес к = 0,95; для червячной передачи при одно-, двух-, четырехзаходном червяке – соответственно ч= 0,7; 0,75; 0,8; для пары подшипников качения п= 0,99.

Примеры решения задач:

Пример 1.  Определить передаточное отношение между входными и выход-ными звеньями и каждой передачи в отдельности; угловую скорость, число оборотов, мощность и крутящий момент каждого вала; общий коэффициент полезного действия двухступенчатой передачи, изображенной на рисунке 1.

Числа зубьев колес соответствующих передач: z1 = 20; z2 = 100;

z3 = 24; z4 = 96; к.п.д. зубчатой цилиндрической передачи  ц = 0,97; к.п.д., учитывающий потери в опорах одного вала,  п = 0,99; полезная мощность, подводимая к первому валу Р = 10 кВт; скорость вращения первого вала 1 = 100 с –1.

Решение:

1  Передаточные отношения пере-дач определяем по формуле :

u 1 = z 2 / z 1 = 100 / 20 = 5;

u 2 = z 4 / z 3 = 96 / 24 = 4,                                                  Рисунок 1

тогда общее передаточное отношение двухступенчатой передачи согласно формуле:

u = u 1 · u 2 = 5 · 4 = 20.

2  Определяем угловые скорости и частоты вращения валов  определяем по формулам:

1 = 100 с –1 ;

2 =1 / u 1 = 100 / 5 = 20 с –1;

3 =2 / u 2 = 20 / 4 = 5 с –1;

n1  = (30 ·1) /  = (30 · 100) / 3,14 = 955,414 об/мин;

n2  = (30 ·2) /  = (30 · 20) / 3,14 = 191,08 об/мин;

n3  = (30 ·3) /  = (30 · 5) / 3,14 = 47,77 об/мин.

3  Мощности на валах передаточного механизма согласно формуле:

P 1 = 10 ·  п  = 10 · 0,99 = 9,9 кВт;

P 2 = P 1 ·  ц ·  п = 9,9 · 0,97 · 0,99 = 9,507 кВт;

P 3 = P 3 ·  ц ·  п = 9,507 · 0,97 · 0,99 = 9,13 кВт.

4  Моменты на валах передаточного механизма по формулам:

T 1 = P 1 /  1 = 9,9 · 10 3 / 100 = 99 Н·м;

T 2 = P 2 /  2 = 9,507  · 10 3 / 20 = 475,35 Н·м;

T 3= P 3 /  3 = 9,13  · 10 3 / 5 = 1826 Н·м.

5  Общий к.п.д. передаточного механизма согласно формуле:

=  п 3 · ц 2 = 0,99 3 · 0,97 2 = 0,913

Задача 1.

Таблица 1

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| z1 | 20 | 18 | 22 | 20 | 16 | 14 | 18 | 22 | 16 | 14 |
| z2 | 40 | 72 | 66 | 50 | 64 | 56 | 90 | 44 | 64 | 24 |
| z3 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| z4 | 66 | 80 | 36 | 90 | 45 | 56 | 57 | 90 | 20 | 55 |
| z5 | 21 | 22 | 25 | 24 | 16 | 20 | 18 | 15 | 17 | 22 |
| z6 | 42 | 55 | 78 | 96 | 54 | 50 | 56 | 45 | 54 | 55 |
| z7 | 20 | 24 | 25 | 20 | 25 | 16 | 22 | 18 | 15 | 17 |
| z8 | 60 | 60 | 50 | 60 | 100 | 50 | 99 | 64 | 34 | 85 |
| z9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| z10 | 28 | 58 | 90 | 100 | 28 | 45 | 60 | 112 | 26 | 40 |
| 1,c-1 | 100 | 350 | 200 | 150 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| P , кВт | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |

Рисунок 1.

Задача 2.

Таблица 2

|  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| z1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| z2 | 28 | 32 | 30 | 112 | 24 | 56 | 35 | 120 | 60 | 100 |
| z3 | 20 | 22 | 18 | 18 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 20 |
| z4 | 60 | 66 | 90 | 36 | 45 | 56 | 54 | 90 | 44 | 50 |
| z5 | 20 | 25 | 22 | 20 | 18 | 22 | 15 | 17 | 18 | 20 |
| z6 | 42 | 75 | 110 | 60 | 54 | 66 | 60 | 34 | 54 | 90 |
| z7 | 22 | 20 | 20 | 24 | 22 | 18 | 25 | 17 | 16 | 15 |
| z8 | 60 | 60 | 50 | 48 | 110 | 54 | 100 | 68 | 32 | 75 |
| z9 | 25 | 15 | 17 | 20 | 22 | 15 | 20 | 24 | 20 | 17 |
| z10 | 100 | 60 | 107 | 36 | 99 | 30 | 56 | 76 | 112 | 31 |
| 1,c-1 | 200 | 150 | 300 | 350 | 250 | 100 | 300 | 150 | 200 | 250 |
| P, кВт | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 9,5 |

Контрольные вопросы:

1. Каковы основные критерии работоспособности и расчета деталей машин? Виды расчета ДМ.

2. Допускаемые напряжения и методы их определения.

3. Допускаемый коэффициент запаса прочности.

4. Конструкционные материалы – факторы, которые учитывают при выборе материала.

5. Термическая обработка деталей и основные ее виды.

6. Стандартизация, нормализация и унификация? Основные категории стан-дартов.

7. Взаимозаменяемость. Размеры. Допуски. Посадки. Шероховатость поверх-ности.

9. Механические передачи (виды передач). Классификация. Назначение.

10. Энергетические, кинематические и геометрические параметры передач. Определение передаточного отношения при последовательном соединении механизмов.

11. Зубчатые механизмы (передачи). Классификация, оценка и применение зубчатых передач. Эвольвентное зацепление.

12. Зубчатые передачи. Краткие сведения по геометрии и кинематике цилиндрических зубчатых передач.

13. Передачи зубчатые цилиндрические косозубые и шевронные и их оценка по сравнению с прямозубыми. Особенности геометрии.

14. Конические зубчатые передачи. Краткие сведения по геометрии и кинематике.

15. Материалы, применяемые для изготовления зубчатых колес. Термообработка и ее влияние на параметры передачи.

16. Условия работы зуба в зацеплении.

17. Основные виды разрушения зубьев колес передач. Меры по их предупреждения.

18. Допускаемые напряжения при расчете на контактную прочность и на изгиб. Расчетная нагрузка.

19. Зубчатые передачи. Расчет на контактную прочность зубьев цилиндрических передач. Расчетная схема.

20. Зубчатые передачи. Особенности расчета на контактную прочность конических передач. Расчетная схема.

21. Зубчатые передачи. Расчет на изгиб зубьев цилиндрических передач. Расчетная схема.

22. Зубчатые передачи. Особенности расчета на изгиб конических передач. Расчетная схема.

23. Усилия в зацеплении цилиндрических передач (косозубых, прямозубых, конических).

24. Червячные передачи. Оценка и применение. Краткие сведения по геометрии.

25. Кинематика и к.п.д. червячных передач.

26. Критерии работоспособности червячных передач.

27. Материалы для изготовления червяка и червячного колеса. Допускаемые напряжения.

28. Червячные передачи. Расчет на контактную прочность.

29. Червячные передачи. Расчет на изгиб.

30. Усилия в зацеплении червячных передач

31. Зубчатые и червячные редукторы. Классификация. Схемы. Выбор.

32. Фрикционные передачи и их устройство. Оценка и применение.

33. Вариаторы. Применение. Основы расчета.

34. Передача винт-гайка. Конструкция. Материалы для изготовления винта и гайки. Оценка и применение.

35. Передача винт-гайка. Расчет на прочность.

36. Ременные передачи. Конструкция. Ремни, шкивы. Оценка и применение. Геометрические параметры.

37. Ременные передачи. Кинематика. Силы в передаче.

38. Цепные передачи. Общие сведения, достоинства, недостатки. Геометрия передачи.

39. Цепные передачи. Кинематика передачи. Критерии работоспособности и расчета.

40. Валы и оси. Классификация. Материалы для изготовления. Критерии работоспособности. Проектный расчет.

41. Валы и оси. Расчетная схема. Проверочный расчет.

42. Подшипники. Классификация. Материалы для изготовления. Подшипники скольжения. Конструкция. Оценка и применение.

43. Подшипники скольжения. Условия работы. Виды смазки и смазочные материалы. Расчет на износостойкость и теплостойкость.

44. Подшипники качения, классификация. Материалы для изготовления. Условное обозначение. Каковы достоинства и недостатки подшипников качения по сравнению с подшипниками скольжения?

45. Подшипники качения. Условия работы. Проверочный расчет (подбор) подшипников качения.

46. Муфты. Классификация механических муфт, применяемых в машиностроении. Выбор муфт.

47. Глухие муфты. Область применения. Выбор.

48. Компенсирующие муфты. Область применения. Выбор.

49. Предохранительные муфты. Область применения. Выбор.

50. Соединения деталей машин. Классификация.

51. Заклепочное соединение. Конструкции, классификация, область применения.

52. Заклепочное соединение. Расчет на прочность.

53. Соединения деталей посадкой с натягом. Конструкция. Оценка и применение. Расчет на прочность.

54. Сварные соединения. Оценка и применение. Виды сварных соединений. Расчет на прочность при постоянных и переменных нагрузках при различных типах нагружения.

55. Резьбовые соединения. Общие сведения. Основные геометрические параметры резьбы. Виды резьбовых соединений.

56. Резьбовые соединения. Расчет на прочность при действии на них постоянных нагрузок в следующих случаях: предварительно затянутый болт дополнительно нагружен осевой растягивающей силой; болт, установленный в отверстие с зазором и без зазора, нагружен поперечной силой?

57. Шпоночные соединения. Оценка и применение. Подбор. Виды шпоночных соединений и расчет на прочность для них.

58. Зубчатые (шлицевые) соединения. Оценка и применение. Подбор. Виды соединений. Расчет на прочность.

Критерий оценивания знаний обучающихся:

Знания, умения, навыки и компетенции обучающихся по всем видам контроля определяются оценками балльно-рейтинговой буквенной системы, которые имеют прямо пропорциональное соотношение.

Оценке «отлично» соответствуют оценки А, имеющая цифровой эквивалент 4,0 и процентное содержание 95-100% и А-, имеющая цифровой эквивалент 3,67 и процентное содержание 90-94%.

Данная оценка ставится в том случае, если обучающийся показал полное усвоение программного материала и не допустил каких-либо ошибок, неточностей, своевременно и правильно выполнил задания на занятии, проявил при этом оригинальное мышление, своевременно и без каких-либо ошибок сдал все задания, выполнил домашние задания, самостоятельно использовал дополнительную научную литературу при изучении дисциплины, умел самостоятельно систематизироватъ программный материал.

Оценке «хорошо» соответствуют оценки В+, имеющая цифровой эквивалент 3,33 и процентное содержание 85-89%, В, имеющая цифровой эквивалент 30 и процентное содержание 80-84% и В-, имеющая цифровой эквивалент 2,67 и процентное содержание 75-79%.

Данная оценка ставится в том случае, если студент освоил программный материал не ниже чем на 75% и при этом не допустил грубых ошибок при ответе, своевременно выполнил все задания и сдал их без принципиальных замечаний, правильно выполнил и своевременно сдал домашние задания без принципиальных замечаний, использовал дополнительную литературу по указанию преподавателя, допускал непринципиальные неточности или принципиальные ошибки, исправленные самим студентом, сумел систематизировать программный материал с помощью преподавателя.

Оценке «удовлетворительно» соответствуют оценки С+, имеющая цифровой эквивалент 2,33 и процентное содержание 70-74%, С, имеющая цифровой эквивалент 2,0 и процентное содержание 65-69%, С-, имеющая| цифровой эквивалент 1,67 и процентное содержание 60-64 %, D +, имеющая цифровой эквивалент 1,33 и процентное содержание 55- 59% и D, имеющая эквивалент 1,0 и процентное содержание 50-54%,

Данная оценка ставится в том случае, если студент освоил программный материал не менее чем на 50%, при выполнении контрольных и лабораторных работ, домашних заданий нуждался в помощи преподавателя, при сдаче коллоквиума допускал неточности и непринципиальные ошибки, неточности, не проявил активность в исследовательской работе, ограничивался только учебной литературой, указанной преподавателем, испытывал больше затруднения в систематизации материала.

Оценке «неудовлетворительно» соответствует оценка F, имеющая цифровой эквивалент 0 и процентное содержание 0-49%. Данная оценка ставится в том случае, если студент обнаружил пробелы в знании основного материала, предусмотренного программой, не освоил более половины программы дисциплины, в ответах допустил принципиальные ошибки, не выполнил отдельные задания, предусмотренные формами текущего, промежуточного и итогового контроля, не проработал всю основную литературу, предусмотренную программой.

Литература

1.Никитин Н.Н.  Курс теоретической механики. -М.: 2005г.- 607 с.

2.Ковалев Н.А. Прикладная механика. М.: Высшая школа, 2008г., 476 с.

3.Левитская О.Н. Курс теории механизмов и машин. М., 2005г.

4.Феодосьев В.И.Сопротивление материалов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009г.- 502 с.

5.Александров А.В. и др. Сопротивление материалов. -М.: Высшая школа, 2007г.. - 560 с.

6.Писаренко   Г.С, Агарев В.А. и др. Сопротивление материалов. - Киев: Висща школа,  2006г.- 775 с.

7.Дарков А.В., Шпиро Г.С. Сопротивление материалов. MЛ: Высшая школа, 1975. - 354 с. (для заочного обучения).

8.Сборник задач по сопротивлению материалов./Под ред. В.К. Качурина. – М: Наука, 2008г.-432 с.

9.Абзалова Д.А. Тестовые задания по дисциплине «Теоретическая и прикладная механика» и «Прикладная  механика» -учебно-методическое пособие, Шымкент, 2015г.-   -93 с.

10.Бутенин Н.В., Лунц Я.Л., Меркин Д.Р. Курс теоретической механики. Учебник. М.; 2002 г

11.Яблонский А.А   Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике.-М -Высшая Школа. 1999г.-367 с

12.Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики. Т. 1,2 –М.:Наука, 1998-467с.

13.Анурьев В.И. Справочник конструктора- машиностроителя: Т.1.- М.: Машиностроение, 1999.- 912 с.

14. Детали машин. Под ред. О.А. Ряховского.- М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002.- 544 с.

15. Детали машин в примерах и задачах. Под ред. С.М. Башеева.- Минск: «Вышэйш. Шк.». 2003.- 488 с.

16. Детали машин в примерах и задачах. Под ред. С.Н. Ничипорчика.- Мн.: Высш. шк., 2001.- 432 с.

17.  Заплетохин В.А. Соединения деталей приборов.- Л.: Изд-во ЛГУ. 2004.- 186

18.  Иосилевич Г.Б. Детали машин.- М.: машиностроение, 2008.- 368 с.

19. Ицкович Г.М., Чернавский С.А., Киселев В.А. и др. Сборник задач и примеров расчета по курсу деталей машин.- М.: Машиностроение, 1974.- 268 с.

20. Кудрявцев В.Н. Детали машин.- Л.: Машиностроение, 1980.- 464 с.

21. Решетов Д.Н. Детали машин.- М.: Машиностроение, 1989.- 496 с.

22. Скойбеда А.Т. и др. Детали машин и основы конструирования.- Мн.: Выш. шк., 2010.- 584 с.

23.  Шелофаст В.В. Основы проектирования машин. М.:Изд-во АПМ, 2009.-

472 с.

24. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин.- М.: Высш. шк. 2001.- 285 с.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

| Введение.............................................................................................................. | 5 |
| --- | --- |
| Плоская система сходящихся сил.Определение равнодействующей геометрическим способом................................................................................. | 6 |
| Плоская система сходящихся сил.Определение равнодействующей аналитическим способом................................................................................... | 10 |
| Проекция силы на ось........................................................................................ | 10 |
| Пара сил и момент пары сил относительно точки.......................................... | 14 |
| Плоская система произвольно расположенных сил. Теорема Пуансо о паралельном переносе сил................................................................................ | 17 |
| Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления... | 19 |
| Кинематика. Основные понятия кинематики.................................................. | 25 |
| Основные понятия и аксиомы динамики.Понятие о трении......................... | 36 |
| Движение материальной точки. Метод кинетостатики................................. | 39 |
| Работа и мощность. Коэффициент полезного действия................................ | 44 |
| Сопротивление материалов. Основные положения. Гипотезы и допу-щения................................................................................................................... | 46 |
| Растяжение и сжатие. Внутренние силовые факторы, напряжения. Построение эпюр................................................................................................ | 50 |
| Расчеты на прочность при растяжении и сжатии........................................... | 57 |
| Практические расчеты на срез и смятие.......................................................... | 59 |
| Геометрические характеристики плоских сечений........................................ | 63 |
| Кручение. Внутренние силовые факторы при кручении. Построение эпюр крутящих моментов................................................................................. | 67 |
| Кручение. Напряжения и деформации при кручении. Расчеты на прочность и жесткость при кручении.............................................................. | 72 |
| Изгиб. Внутренние силовые факторы при изгибе. Построение эпюр изгибающих моментов...................................................................................... | 80 |
| Понятие о касательных напряжениях при изгибе. Линейные и угловые перемещения при изгибе, их определение...................................................... | 97 |
| Сочетание основных деформаций. Гипотезы прочности.............................. | 102 |
| Расчет круглого бруса на изгиб с кручением.................................................. | 103 |
| Устойчивость сжатых стержней. Расчеты на устойчивость.......................... | 105 |
| Сварные соединения......................................................................................... | 117 |
| Резьбовые соединения....................................................................................... | 124 |
| Шпоночные, шлицевые соединения................................................................ | 134 |
| Передача винт- гайка........................................................................................ Кинематический и силовой расчет передаточного механизма................... Критерий оценивания знаний обучающихся................................................... Литература........................................................................................................ | 142 146 154 156 |

Абзалова Д.А., Мырзалиев Д.С.

Методическое  указание  к практическим занятиям по

дисциплине «Теоретическая и прикладная механика»

для студентов специальности:

«5В073100-Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды»

очной и заочной формы обучения

Подписано в печать

Формат бумаги Х*Y   1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Обьем 10,0 п.л.

Тираж____экз. Заказ №

© Издание Южно-Казахстанского Государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им.М.Ауезова, г. Шымкент, пр. Тауке-хана,5

*    Данные значения выставляются ИЦ