Қазақстан РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ білім және ғылым министрлігі

м. Әуезов атындағы оңтүстік қазақстан мемлекеттік университеті

«Өнеркәсіптік, азаматтық және жол құрылысы» кафедрасы

Ерімбетов Б.Т., Сыздықов С.И., Байділлә И.О.

«Ғимараттар мен имараттарды компьютерлік есептеу»

пәнінен есептік-сызба жұмыс

орындауға арналған

әдістемелік нұсқаулар

оқу түрі: күндізгі

Шымкент – 2018ж.

ӘОЖ 004.4'22

Құрастырушы:   т.ғ.к., доцент Ерімбетов Б.Т.,

т.ғ.к., аға оқутышы Сыздықов С.И.

оқытушы Байділлә И.О.

«Ғимараттар мен имараттарды компьютерлік есептеу» пәнінен есептік-сызба жұмыс орындауға арналған 5В072900 – «Құрылыс» мамандығы бойынша оқитын студенттер үшін әдістемелік нұсқау. Шымкент М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2018ж., 37 бет.

Әдістемелік нұсқау 5В072900 - Құрылыс мамандығының оқу бағдарламасына сәйкес жасалған. Әдістемелік нұсқауларда ғимараттар мен имараттарды жобалауда қазіргі заманға сай компьютерлік кешендерді қолдану қарастырылған.

Пікір жазғандар:  Чалабаев Б.М. – «ӨАжЖҚ» кафедрасының

профессоры, т.ғ.к.

«Өнеркәсіптік, азаматтық және жол құрылысы» кафедра мәжілісінде («    »        2017ж., хаттама №     ) талқыланып, бекітілген.

«Құрылыс және көлік» факультетінің әдістемелік комиссиясында

(«____» ______2017ж., хаттама № ____ )  талқыланып, бекітілген.

М. Әуезов атындағы ОҚМУ әдістемелік кеңесімен баспаға ұсынылған, (  «       »       .  2017ж., хаттама №       )

©  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Казақстан мемлекеттік университеті, 2017

Шығаруға жауапты:   Ерімбетов Б.Т., Сыздықов С.И., Байділлә И.О.

| Мазмұны Кіріспе..................................................................................................................4. 1. Есептік-сызба жұмыстарды студенттер өздігінен орындауға жалпы нұсқаулар.............................................................................................................5. 2 ЕСЖ . Ғимарат қаңқа элементтерін Лир-Арм жүйесінде жобалау......5. 2.1 Лир-Визор жүйесінде ғимаратттың кеңістік үлгісін күшсалмақтардың ерекше үйлесүіне есептеу...................................................................................5 2.1.1 Берілгені.....................................................................................................5. 2.1.2 Күшсалмақтар.............................................................................................6 2.1.3 Жаңа есеп құрастыру.................................................................................6 2.1.4 Геометриялық үлгіні құрастыру...............................................................7 2.1.5 Қаңка элементтеріне қатандық параметрлерді береміз ........................9 2.1.6 Күшсалмақтарды беру.............................................................................12 2.1.7 Жүктемелердің есептік уйлесімің құрастыру (РСУ)............................23 2.1.8 Қаңқаның статикалық есебі ..................................................................24 2.1.9 Статикалық есеп нәтижесің көру және талдау.....................................27 2.2 Ғимарат қаңқа элементтерін Лир-Арм жүйесінде жобалау....................29 2.2.1 Материалды таңдау және беру...............................................................29 2.2.2 Материал тағайындау..............................................................................31 2.2.3 Арматураны есептеу нәтижелері............................................................32 2.2.4 Қабылдаңған арматура нәтиже кестелерді қалыптастыру...................34 3 ЕСЖ-ың түсініктеме жазбасын орындауда мазмұнында келтірілетін тараулар тізімі жобасы тараулар..........................................................35 4 ЕСЖ бойынша бақылау сұрақтар...............................................................35 Білім алушының білімін бағалау критериялары........................................37 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі...............................................................37. |  |
| --- | --- |

Кіріспе

Қарастырылып отырған әдістемелік нұсқаулар 5В072900 «Құрылыс» мамандығы студенттері оқу жоспары талаптарына  және «Ғимараттар мен имараттарды  жобалаудағы компьютерлік есептеу» пәні жоспары талаптарына сай орындалған.

«Ғимараттар мен имараттарды  жобалаудағы компьютерлік есептеу» пәні жоспары талаптарына сай 5В072900 «Құрылыс» мамандығы студенттері есептік-сызба жұмыстарды өздігінен орындаулары шарт.

«Құрылыс» мамандығы студенттері орындайтын есептік-сызба жұмыстары  тақырыптары осы мамандықтар бойынша  бітірген студенттерге жұмыс орнынымен қамтамасыз ететін ғимараттарды жобалау мекемелерінің қажеттіліктерін ескере отырып  құралған.

«Ғимараттар мен имараттарды  жобалаудағы компьютерлік есептеу» пәні жоспарына сәйкес  барлық есептік-сызба жұмыстарды ЛИРА компьютерлік бағдарламасын қолдану арқылы орындау қарастырылған.

- Қарастырылып отырған әдістемелік нұсқау  есептік-сызба жұмысты студенттер өз күшімен орындау үшін арналған. Бұл ЕСЖ-де көпқабатты темірбетон қаңқалы ғимараттардың кеңістік моделдерін  күшсалмақтардың ерекше үйлесуіне сейсмикалық әсерді ескере отырып есептеу.

Тақырыбы: «Ғимарат қаңқа элементтерін Лир-Арм жүйесінде жобалау»

ЛИР АРМ жүйесінде темірбетон конструкцияларын бірінші және екінші шектік жағдай талаптарына сай есептейді және құрылыс норма талаптарына сай арматуралардың қажетті мөлшерін анықтайды, есептеу нәтижесі бойынша  сызықтық элементтердің сызбаларын орындайды

- Осы әдістемелік нұсқауларда есептік-сызба жұмыстарында қарастырылған есептерді шешу үшін ЛИРА бағдарламалы кешенінің мүмкіншілігін пайдалану қарастырылған.

ЛИРА бағдарламалы кешенінде әр түрлі мақсатта қолданылатын құрылыс нысандарын,  олардың жұмыстарын зерттеу және жобалау мәселелері қарастырылған.

Темірбетон конструкцияларын есептеу мысалдарын орындау барысында студенттер ЛИРА бағдарламалық кешенін қолдану негізгдерімен танысады.

1 Есептік-сызба жұмыстарды студенттер өздігінен орындауға жалпы нұсқаулар

СӨЖ орындаудың  мақсаты:

5В072900 «Құрылыс» мамандығы студенттері «Ғимараттар мен имараттарды  жобалаудағы компьютерлік есептеу» пәні бойынша өз күштерімен қарастырылған тақырыптар бойынша есептік-сызба жұмыстарын орындайды.

Стдентердің есептік-сызба жұмыстарын өз күшімен орындауға арналған әдістемелік нұсқауларды қолданудағы мақсат - студенттер ғимараттарды жобалау жұмыстарын орындауда өздігінен біліктіліктерін арттыру, өздігінен ғимараттарды  компьтерлік бағдарламаларды пайдалану арқылы жобалау білімін алу.

Жалпы мәліметтер

«Ғимараттар мен имараттарды  жобалаудағы компьютерлік есептеу» пәні бойынша есептік-сызба жұмыстарын орындау үшін бастапқы мәліметтер студенттердің сынақ кітапшаларындағы нөмірдің ең соңғы екі цифрына сәйкес қабылданады.

2  ЕСЖ . Ғимарат қаңқа элементтерін Лир-Арм жүйесінде жобалау

2.1 Лир-Визор жүйесінде ғимаратттың кеңістік үлгісін күшсалмақтардың ерекше үйлесүіне есептеу

2.1.1 Берілгені:

Үшаралық, жетіқабатты қаңқалы ғимарат. Жоспардағы өлшемі - 18х66 (м), аралықтың ұзындығы – 6м, көлденен рамалардың адымы – 6м, қабат биіктігі – 3м., қабат саны - 7

Көлденен бағытта ғимараттың қатандығы көлденен рамалармен қамтамасыз етіледі.

Рамалардың ұстындары ригельдермен қатан бекітілген.  1–ші қабаттың ұстындары іргетаспен қатан бекітілген.

Ұзына бойлы бағытта көлденен рамалар сыртқы және ішкі қабырғаларды көтеретін ригельдермен (әріп өсьтер бойынша) қатан қосылған. Қаңқа элементердің материалдары – темірбетон: В25 класты бетон, арматура  A-III; қабырғалар: тығыздығы  γ = 600 кг/м3 жеңілбетон блоктар.

Элемент қималары:

- ұстындар  - төртбұрышты қима  өлшемі 400 х 400 (мм);

- ригельдер - төртбұрышты қима  өлшемі 400 х 600 (мм);

- біртұтас жабын плиталар - қалындығы 200 мм.

2.1.2 Күшсалмақтар

- 1 жүктеме – рама элементермен қоршау конструкциялардың өз салмақтары;

- 2 жүктеме – жабындарға әсер ететін еден және жабын конструкциялардың салмағынан бірқалыпты орналасқан жүктеме р=0.18 т/м2 (мөлшерлік мәні);

- 3 жүктеме – жабындарға әсер ететін бөлмеаралық қабырғалар салмағынан бірқалыпты орналасқан ұзақ мерзімді жүктеме р=0.15т/м2 ;

- 4 жүктеме – жабындарға әсер ететін  бір қалаыпты орналасқан қысқа мерзімді жүктеме р=0.20т/м2 (мөлшерлік мәні);

- загружение 5 – жабын плитаға әсер ететін қар салмағынан бірқалыпты орналасқан қысқа мерзімді жүктеме р=0.05т/м2

- загружение 6 – ось Х бағыты бойынша әсер ететін сейсмикалық жүктеме.

2.1.3 Жаңа есеп құрастыру

Жаңа есеп құрастыру үшін менюда келесі пункті орындау керек Файл => Новый (түймешесін басып).

- Сұхбаттасу терезеде Признак схемы (Сур. 1) келесі параметрлерді беріңіз:

- есептің аталуы – Пространственная рама;

- үлгі түрі - 5 - Шесть степеней свободы в узле.

- Подтвердить түймешесін басу қажет

Сур. 1 Сұхбаттасу терезесі«Признак схемы»

2.1.4 Геометриялық үлгіні құрастыру

Кеңістік үлгіні құрастыру

- Меню арқылы Схема => Создание => Пространственные рамы вызовите диалоговое Пространственная рама.  сухбаттасу терезесің шақырамыз

- Бұл терезеде кеңістік раманың келесі параметрлерің береміз (Сур. 2):

өсь X бойынша адамы:        өсь Y бойынша адымы:                         өсь Z бойынша адымы:

L(m)     N	                       L(m)     N	                                    L(m)    N

6     3	                          6       10	                                       3        7

Өсь Х бойынша бөлу адымың 12 деп қабылдаймыз; өсь У бойынша да – 12

Применить. түймешесін басу қажет

Сур.2 Диалоговое окно «Пространственная рама»

Бөлу өсьтерің тағайындау

Строительные оси и отметки  сухбаттасу терезе арқылы кеңістік есептік үлгіге әріпті және сандық өсьтер көрсетіледі.

Құрылыс осьтер текқана изометриялық және көлденен үлгіде  (пл. XОY) көрсетіледі

- Схема меню арқылы => Строительные оси и отметки және.сухбаттасу терезені шақырамыз.

- Строительные оси сухбаттасу терезені шақырып вызовите диалоговое Маркировка кіру алаңында А әріпті  енгіземіз  ғимараттың бірінші ұзына бойлы өсьті көрсету үшін. Ось А орналастыру үшін үлгіде  XОY жазықтықта ось А өтетін 2 түін ді көрсету керек. Ол үшін курсормен координаттары  Х=18м,  У= 0м и Z =0 м бірінші түінді көрсетіп екінші түінді координаттары, мысалы -  Х=18м, У=6м и Z=0м. көрсетеміз. Екі түін көрсетілген кейін үлгіде ось  А шығады.

- Әріпті өсьтер Б,В и Г дәл солай тұрғызылады

- Строительные оси сухбаттасу терезені шақырып вызовите диалоговое Маркировка кіру алаңында 1 санды  енгіземіз  ғимараттың бірінші ұзына бойлы өсьті көрсету үшін. Ось 1 орналастыру үшін үлгіде  XОY жазықтықта ось 1 өтетін 2 түін ді көрсету керек. Ол үшін курсормен координаттары  Х=18м,  У= 0м и Z =0 м бірінші түінді көрсетіп екінші түінді координаттары, мысалы -  Х=12м, У=0м и Z=0м. көрсетеміз. Екі түін көрсетілген кейін үлгіде ось  1 шығады.

Сандық осьтер 2-10 дәл солай тұрғызылады.

Үлгіні жинақтау

- Меню Схема => Корректировка => Упаковка схемы (кнопка  на панели инструментов) арқылы  Упаковка   сухбаттасу терезені шақырамыз   (рис.3).

Бұл терезеде Применить  түймешесін басу қажет (Упаковка схемы  - бұл түймешесі шығарылған түйіндер мен элементтерді есептік үлгіден алып тастайды)

Сур. 3 Диалоговое окно «Упаковка»

Есептік үлгі бойынша бағдарламаны сақтау

- Есептік үлгі бойынша бағдарламаны сақтау үшін келесі пункті орындаймыз:

меню Файл => Сохранить (кнопка  инструменттер панельдегі  түймешесі)

Сохранить как  сұхбаттасу терезеде  береміз:

- Есептін аталуы  – Пространственная рама;

- Есеп сақталатың папка ( LData – папканы қабылдаймыз).

- Сохранить. Түймешені басамыз

2.1.5 Қаңка элементтеріне қатандық параметрлерді береміз

Қатандық түрлерін құрастырамыз

С помощью меню Жесткости => Жесткости элементов ( инструменттер панельдегі  түймешесі)  арқылы Жесткости элементов сухбаттасу терезені шақырамыз (Сур.4).

- Бұл  терезеде Добавить түймешені басып  стандартты қима түрлерінің тізбесің шығарамыз.

Сур. 4 Жесткости элементов- сухбаттасу терезе

- Брус элементін 2 рет басып (экранға қабылдаған қима үшін қатандық сипаттмалары шығады).

- Задание стандартного сечения сухбаттасу терезеде (рис.5) Брус параметрлерін береміз:

- Серпімділік модулі - Е = 3060000 т/м2;

- Геометриялық өлшемдері - В = 40 см; Н = 40 см;

- меншікті салмағы - Ro = 2.75 т/м3 (2.5т/м3 х 1.1).

- Мәліметтерді енгізу үшін - Подтвердить. -түймешесін басамыз

Сур.5. Задание стандартного сечения-сухбаттасу терезе

- Жесткости элементов - сухбаттасу терезеде қатандық түрлердің тізбесінде курсормен 1.Брус 40x40 – жолды белгілейміз содан кейін - Копирование. - түймешесің басамыз

- Содан кейін  2.Брус 40x40  - және Изменить. - түймешесің басамыз

- Жаңа терезеде - Задание стандартного сечения – қабатаралық және жабын арқалықтар үшін параметрлерің өзгертеміз:

- Геометриялық өлшем - Н = 60 см

- Подтвердить. - түймешесің басамыз

Жесткости элементов -  сухбаттасу терезеде үшінші бөлікке өтеміз - Пластинчатые, объемные, екі рет басып  Пластины. - таңдаймыз

- Задание жесткости для пластин - (Сур.6) сухбаттасу терезеде задайте параметры сечения Пластины үшінқима параметрлерің береміз:

- Серпімділік модулі - Е = 3060000 т/м2;

- Пуассон коэффициенті - V = 0.2;

- қалындығы - Н = 20 см;

- материалдың меншікті салмағы - Ro = 2.75 т/м3.

- Мәліметтерді енгізу үшін - Подтвердить. түймешесің басамыз

Сур. 6. Сухбаттасу терезе - Задание жесткости для пластин

- Қатандық кітапхананы жабу үшін сухбаттасу терезеде - Жесткости элементов - Добавить. - түймешесің басамыз

Қаңқаның элементтеріне қатандық тағайындау

Жесткости элементов - сухбаттасу терезеде қатандық түрлерінің тізбесінде 3.Пластина Н 20. - белгілейміз

- Установить как текущий тип- түймешесін басамыз (соңда Текущий тип жесткости. - сухбаттасу терезесінде жазылады).

- Меню Выбор => Отметка элементов ( - инструменттер панельдегі  түймешесі)  Курсормен үлгінің барлық элементтерің белгілейміз (белгіленген элементтер қызыл түске бояуланады).

Элементерді белгілеуі курсордың бір басуымен немесе элементтер топтың айналасы созылған «резиналы терезе» арқылы

Жесткости элементов -  сухбаттасу терезеде - Назначить.- түймешесің басамыз

- Предупреждение -  сухбаттасу терезеде (Сур. 7)  -ОК.- түймешесің басамыз

- Жесткости элементов - сухбаттасу терезеде қатаңдық түрлерінің тізбесінде 2.Брус  40х60. - белгілейміз

Сур. 7. Сухбаттасу терезе -  Предупреждение

- Установить как текущий тип.- түймешесің басамыз

- Меню Выбор => Отметка горизонтальных элементов ( инструменттер панельдегі  түймешесі) пунктің орындау.

- Курсор көмегімен горизонталь элменттерің блгілейміз

- Жесткости элементов - сухбаттасу терезеде - Назначить. - түймешесің басамыз

- Жесткости элементов- сухбаттасу терезеде қатандық тізбеде курсормен

1.Брус 40x40. - қатандық түрін қабылдаймыз

- Установить - как текущий тип.- түймешесің басамыз

- Меню Выбор => Отметка вертикальных элементов ( инструменттер панельдегі  түймешесі) арқылы курсормен тік элементтерді белгілейміз

- Жесткости элементов  - сухбаттасу терезеде - Назначить.- түймешесің басамыз

2.1.6 Күшсалмақтарды беру

№ 1 жүктеме құрастыру

- Меню арқылы Нагрузки  => Добавить собственный вес.

- Добавить собственный вес (Сур.8) -  сухбаттасу терезеде радио-түймешесі қосылып тұрғанда Все элементы, Коэффициент надежности по нагрузке алаңыңда коэффициент - 1.0 деп қабылдаймыз (себебі материалдың меншікті салмағы есептік деп берілген, сонымен жүктеме бойынша сенімділік коэффициенты 1 тен деп қабылдаңған)

- – Применить.- түймешесің басамыз

Сур.8.Сухбаттасу терезе- Добавить собственный вес

Содан кейін қабатаралық плиталарға әсер ететін қоршау конструкциялардың салмақтарың беру керек

Сыртқы болу өсьтер А,Г,1 и 11 бойынша орналасқан қоршау конструкциялардың салмағы P=0.23 т  (сыртқы конструкциялардың салмақтары плиталардың  түйіндеріне әсер ететін 11 шоғырланған жүктеме түрінде берілген.)  Шоғырланған күштердін мәні P=0.23т қоршау қабырғаның салмағы терезе ойықтарымен  түйіндердін саннына (11 түйін – ұстындар аралығында) қатынасы деп қабылдаңған.

Ішкі болу өсьтер Б и В бойынша орналасқан қоршау конструкциялардың салмағы P=0.29 т  (сыртқы конструкциялардың салмақтары плиталардың  түйіндеріне әсер ететін 11 шоғырланған жүктеме түрінде өсьтер бойынша берілген.)  Шоғырланған күштердін мәні P=0.29т қоршау қабырғаның есік ойықтары салмағы мен түйіндердін саннына (11 түйін – өсьтер бойынша ұстындар аралығында) қатынасы деп қабылдаңған.

Ішкі сандық өсьтер 2-10  бойынша орналаскан қоршау конструкциялар салмағынан пайда болған  күштер P=0.35 т.

Меню Выбор => Отметка узлов (кнопка  инструменттер панельдегі  түймешесі) орындаймыз.

- Үлгіні XOY жазықтыққа ауысттырамыс меню Вид =>  Проекция на плоскость XOY (кнопка  инструменттер панельдегі  түймешесі) арқылы.

- «Резиналы терезе» арқылы сыртқы өсьтер (әріпті және сандық) А,Г,1 және 11 бойынша орналасқан плиталардың түйіндерін белгілейміз. Ұзына бойла және көлденен өсьтер қиылысқан жердегі түйіндерді белгілеймейміз. Себебі, бұл түйіндер қоршау конструкциялардан салмағын бермейді.  Меню Нагрузки => Нагрузка на узлы и элементы ( инструменттер панельдегі  түймешесі)  Задание нагрузок (Сур..9) - сухбаттасу терезені  шақырамыз

- Бұл терезеде екінші бөлмеге ауысамыз Нагрузки в узлах (радио-кнопка координат-жүйесі - Глобальная, бағыты  - өсь Z бойынша).

Сур.9. Сухбаттасу терезе-  Задание нагрузок

- Шоғырлаңған жүктеме түймешесін басып сухбаттасу терезеде Параметры. – шақырып түймешесің басамыз

- Бұл терзеде жүктеменің мәнің береміз - р = 0.23 т (Сур. 10).

- Подтвердить.- түймешесің басамыз

Сур. 10. Сухбаттасу терезе - Параметры

- Содан кейін «резинала терезе» арқылы ішкі бөлу Б және В осьтер бойнша орналасқан түйіндерді белгілейміз.  Бұл жерде Б және В өсьтер сандық өсьтермен  қиылысқан жердегі түйіндерді белгілеймейміз. Себебі, бұл түйіндер қоршау конструкциялардан (ішкі қабырғалар) салмағын бермейді. Меню Нагрузки => Нагрузка на узлы и элементы ( инструменттер панельдегі  түймешесі)  - Задание нагрузок (рис.9). сухбаттасу терезені  шақырамыз

- Бұл терезеде екінші бөлімге өтеміз - Нагрузки в узлах(радио-кнопка координат-жүйесі - Глобальная, бағыты  - өсь Z бойынша).

- Шоғырлаңған жүктеме түймешесін басып сухбаттасу терезеде Параметры. – шақырып түймешесің басамыз

- Бұл терзеде жүктеменің мәнің береміз - р = 0.29т.

- Подтвердить.- түймешесің басамыз

- Содан кейін «резинала терезе» арқылы ішкі бөлу 2 және 10 осьтер бойнша орналасқан түйіндерді белгілейміз.  Бұл жерде 2 және 10 өсьтер әріптік өсьтермен  қиылысқан жердегі түйіндерді белгілеймейміз. Себебі, бұл түйіндер қоршау конструкциялардан (ішкі қабырғалар) салмағын бермейді.

- Нагрузки => Нагрузка на узлы и элементы ( инструменттер панельдегі  түймешесі) басып Задание нагрузок (рис.9). сухбаттасу терезені  шақырамыз

- Бұл терезеде екінші бөлімге өтеміз - Нагрузки в узлах(радио-кнопка координат-жүйесі - Глобальная, бағыты  - өсь Z бойынша).

- Шоғырлаңған жүктеме түймешесін басып сухбаттасу терезеде Параметры. – шақырып түймешесің басамыз

- Бұл терзеде жүктеменің мәнің береміз - р = 0.35т.

- Подтвердить. түймешесің басамыз

- Содан кейін сухбаттасу терезеде - Задание нагрузок– Применить.- түймешесің басамыз

- Үлгіні изометриялық проекцияға ауыстырамыз меню Вид => Изометрия  инструменттер панельдегі  түймешесі) арқылы

№ 2жүктемені құрастыру

- Жүктеме нөмерін аустырамыз  сухбаттасу терезені  Активное загружение (Сур. 11) шақырып меню Нагрузки => Выбор загружения ( инструменттер панельдегі  түймешесі) арқылы.

- Бұл  сухбаттасу терезеде жүктеме нөмерің - 2 – Постоянная нагрузка - деп береміз.

- – Подтвердить- түймешесің басамыз

Сур. 11. Сухбаттасу терезе -  Активное загружение

- Меню Выбор => Отметка элементов  инструменттер панельдегі  түймешесін басамыз

- Элементтердін бәрін белгілейміз.

- Задание нагрузок - сухбаттасу терезеде төртінші бөлімге ауысамыз - Нагрузки на пластины (радио-кнопка координат-жүйесі - Глобальная, бағыты  - өсь Z бойынша).

- Бір қалыпты орналасқан түймешесің басып Параметры.- сухбаттасу терезені  шақырамыз.

- Бұл терезеде есептік жүктеме еден конструкциялардың салмағынан (0.18т/м2 х1.1). р= 0.198 т/м2 деп қабылдаймыз.

- Сухбаттасу терезеде-Задание нагрузок - Применить. Түймешесін басамыз.

- Предупреждение (Сур. 12) - сухбаттасу терезе шығады,- ОК.- Түймешесін басамыз.

Сур. 12. Диалоговое окно Предупреждение

- Элементтерден және түйіндерден белгілерің алып тастаймыз меню Выбор => Отмена выделения ( инструменттер панельдегі  түймешесі) арқылы.

№ 3жүктемені құрастыру

- Жүктеме нөмерін аустырамыз  сухбаттасу терезені  Активное загружение (Сур. 11) шақырып меню Нагрузки => Выбор загружения ( инструменттер панельдегі  түймешесі) арқылы.

- Бұл  сухбаттасу терезеде жүктеме нөмерің - 3 – Длительная нагрузка - деп береміз.

- – Подтвердить- түймешесің басамыз

- инструменттер панельдегі  түймешесі) ұзақ мерзімді әсер ететің қабатаралық плиталарды белгілейміз (1-6 қабаттарда)

- Задание нагрузок - сухбаттасу терезеде төртінші бөлімге ауысамыз -  Нагрузки на пластины (радио-кнопка координат-жүйесі - Глобальная, бағыты  - өсь Z бойынша).

- Бір қалыпты орналасқан жүктеме түймешесің басып  - Параметры.- сухбаттасу терезені  шақырамыз.

- Бұл терезеде есептік ұзақ мерзімді жүктеме СНиП «Нагрузки и воздействия»  3 кестеден алынады:  (0.15т/м2 х1.2). р= 0.18 т/м2 деп қабылдаймыз.

- Сухбаттасу терезеде Задание нагрузок - Применить.- түймешесің басамыз

№ 4жүктемені құрастыру

- Жүктеме нөмерін аустырамыз  сухбаттасу терезені  Активное загружение (Сур. 11) шақырып меню Нагрузки => Выбор загружения ( инструменттер панельдегі  түймешесі) арқылы.

- Бұл  сухбаттасу терезеде жүктеме нөмерің - 4 –Кратковременная нагрузка - деп береміз.

- – Подтвердить- түймешесің басамыз

- инструменттер панельдегі  түймешесі) қысқа мерзімді әсер ететің қабатаралық плиталарды белгілейміз (1-6 қабаттарда)

- Задание нагрузок  - сухбаттасу терезеде төртінші бөлімге өтеміз  - Нагрузки на пластины (радио-кнопка координат-жүйесі - Глобальная, бағыты  - өсь Z бойынша) түймешесің басып  - Параметры. .- сухбаттасу терезені  шақырамыз.

- Бұл терезеде есептік ұзақ мерзімді жүктеме СНиП «Нагрузки и воздействия»  3 кестеден алынады: (0.2т/м2 х1.2).р= 0.24 т/м2 деп қабылдаймыз.

- Сухбаттасу терезеде Задание нагрузок - Применить.- түймешесің басамыз

№ 5жүктемені құрастыру

- Жүктеме нөмерін аустырамыз  сухбаттасу терезені  Активное загружение (Сур. 11) шақырып меню Нагрузки => Выбор загружения ( инструменттер панельдегі  түймешесі) арқылы.

- Бұл  сухбаттасу терезеде жүктеме нөмерің - 5 –Кратковременная нагрузка - деп қарлық жүктеме береміз.

- – Подтвердить- түймешесің басамыз

- инструменттер панельдегі  түймешесі) қысқа мерзімді әсер ететің жабын плиталарды белгілейміз

- Задание нагрузок  - сухбаттасу терезеде төртінші бөлімге өтеміз  - Нагрузки на пластины (радио-кнопка координат-жүйесі - Глобальная, бағыты  - өсь Z бойынша) түймешесің басып  - Параметры. .- сухбаттасу терезені  шақырамыз.

- В диалоговом окне Задание нагрузок - сухбаттасу терезені    перейдите на четвертую закладку Нагрузки на пластины (радио-кнопка координат-жүйесі - Глобальная, бағыты  - өсь Z бойынша).

- Бұл терезеде есептік ұзақ мерзімді жүктеме СНиП «Нагрузки и воздействия»  3 кестеден алынады: (0.05т/м2 х1.4) р= 0.07т/м2 деп қабылдаймыз.

- Сухбаттасу терезеде Задание нагрузок - Применить.- түймешесің басамыз

№ 6жүктемені құрастыру

- Жүктеме нөмерін аустырамыз  сухбаттасу терезені  Активное загружение (Сур. 11) шақырып меню Нагрузки => Выбор загружения ( инструменттер панельдегі  түймешесі) арқылы.

- Бұл  сухбаттасу терезеде жүктеме нөмерің - 6 –Сейсмическая нагрузка - деп сейсмикалық жүктеме береміз.

- – Подтвердить- түймешесің басамыз

№ 6жүктеме - өсь Х бойынша сейсмикалық жүктеме

Кеністік үлгіге әсер ететін сейсмикалық жүктеме динамикалық есеп арқылы анықталады. Есептік сейсмикалық жүктеме құрылыс ауданның сейсмикасына, грунттің сейсмика  қасиеттеріне және кеңістік раманың динамикалық сипаттамаларына байланысты.

ПК ЛИРАда сейсмикалық жүктеме есептеу үшін алдың ала статикалық жүктемелерді ескеретін және динамикалық жүктемелер кестелерің құрастыру қажет

Формирование таблицы учета статических загружений. Құрастыру үшін

сухбаттасу терезе  «формирование динамических загружений и …» ашу қажет ол үшін

меню Нагрузки  Динамика Учет статических загружений (Сур. 13).

Сур. 13. Сухбаттасу терезе «формирование динамических загружений и …»

Рама түйіндерде массаларың анықтағанда келесі өзгерту коэффициенттері қабылдаңған (Сур..14):

- Рама түйіндерде массаларың тұрақты жүктемеден анықтағанда– 0.9;

- Рама түйіндерде массаларың ұзақ мерзімді жүктемеден анықтағанда – 0.8;

-Рама түйіндерде массаларыңқысқа мерзімді жүктемеден анықтағанда – 0.5.

Бұл коэффициенттердің мәндері СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах» сәйкес қабылдаңған

Сур. 14 Сухбаттасу терезе  «формирование динамических загружений и …»

Кесте -учета статических загружений- құрастырылғанан кейін  экранда«Массы собраны из загружений: 1, 2, 3, 4 и 5» деген жазу шығады жүктеме нөмері №6 (сейсмикалық жүктеме) (рис.15) болғанда. Ол, ғимараттың динамикалық үлгіде түйіндерде шоғырланған массалар анықталған деген сөз.

Сур.15.  Кенестік раманың үлгісі

Динамикалық жүктемелер кестесін құрастыру үшін: меню Нагрузки  Динамика Таблица динамических загружений Сур. 16).

Сур. 16. Сухбаттасу терезе  «задание характеристик  для расчета на динамические воздействия»

Экранда сухбаттасу терезе - задание характеристик  для расчета на динамические воздействия  шығады.

Бұл сухбаттасу терезеде - наименование воздействия – 43 позицияны таңдаймыз, сейсмикалық жүктеме СНиП РК 2.03-30-2006 «Строительство в сейсмических районах»  бойынша есептеледі.

Матрица масс – диагональная.

Сур. 17. Сухбаттасу терезе  «Задание характеристик для расчета на динамические воздействия»

Кесте - Таблицы динамических загружений – құрастыру үшін сухбаттасу терезе«Сейсмическое воздействие» Параметры – түймешесін басып ашамыз.

Сухбаттасу терезеде «Сейсмическое воздействие» (Сур. 18) керекті параметрлерді еңгіземіз – Применить – түймешесін басып.

Керекті параметрлерді беру :

- Сейсмикалық күштер үшін тұзету коэффициент– 1;

-Грунттің категориясы -  II (СНиП РК 2.03-30-2006 белгілеу бойынша).

- Құрылыс ауднның сейсмикасы 7 балл  және грунттің категориясы сейсмика бойынша II болғанда СНиП РК 2.03-30-2006 кесте 4.1 бойынша құрылыс алаңңың сейсмикасы – 7 балл болады.

- Бағыттауыш – CX = 1 (соs = cos0 = 1, где  - сейсмика әсерімен  өсь Х бағыттың арасындағы бұрыш).  Қалған параметрлер (ғимараттың жаупакершілігі, конструктивтік шешімдердің коэффициенттері, ғимараттың биіктік коэфициенті, құат шашу коэффициенті, грунт шарттар коэффициенті) СНиП РК 2.03-30-2006  «Строительство в сейсмических районах» бойынша қабылданады.

«Сейсмическое воздействие»  сухбаттасу терезеде берілген мәліметтерді растаңыз  – Применить. – түймешесін басып.

Экранда  «Задание характеристик для расчета на динамические воздействия» сухбаттасу терезе толтырылған кестесімен шығады (Сур.19.).

Сур. 18. Сухбаттасу терезе  «Сейсмическое воздействие»

Сур. 19. Сухбаттасу терезе  «Задание характеристик для расчета на динамические воздействия»

Содан кейін «Задание характеристик для расчета на динамические воздействия». сухбаттасу терезені жабамыз – бастапқы мәліметтер енгізілді

Есеп меню Режим - Выполнить расчет – түймешесін басып өткізіледі

2.1.7 Жүктемелердің есептік уйлесімің құрастыру (РСУ)

Жүктемелердің бәрі берілген кейін РСУ кестесі құрастырылады.

- Меню Нагрузки => РСУ => Генерация таблицы РСУ ( инструменттер панельдегі  түймешесі) арқылы Расчетные сочетания усилий (рис.20). - сухбаттасу терезені шақырамыз.

- Бұл терезеде СНиП 2.01.07-85* таңдап  келесі  мәліметтерді қабылдаймыз:

- 1-ші жүктеме үшін Вид загружения – тізбеде- Постоянное (0) таңдап и щелкните по кнопке- По умолчанию- түймешені басамыз (Номер загружения - жолында номер автоматты 2 аусады);

- 2-ші жүктеме үшін Вид загружения – тізбеде- Постоянное (0) таңдап и щелкните по кнопке- По умолчанию- түймешені басамыз (Номер загружения - жолында номер автоматты 3 аусады);

- 3-ші жүктеме үшін Вид загружения -тізбеде - Временное длит. (1)- таңдап  - Коэффициент надежности- жолында 1.2 тең мәнді беріңіз, Доля длительности - жолында 1.0 тең мәнді беріп - Применить – түймешені басамыз(Номер загружения - жолында номер автоматты 4 аусады);

- 4-ші жүктеме үшін Вид загружения –тізбеде -  Кратковременное (2) - таңдап  - Коэффициент надежности- жолында 1.2 тең мәнді беріңіз, Доля длительности - жолында 0,35 тең мәнді беріп - Применить – түймешені басамыз(Номер загружения - жолында номер автоматты 5 аусады);

- 5-ші жүктеме үшін Вид загружения –тізбеде -  Кратковременное (2) - таңдап  - Коэффициент надежности- жолында 1.4 тең мәнді беріңіз, Доля длительности - жолында 0 тең мәнді беріп - Применить – түймешені басамыз(Номер загружения - жолында номер автоматты 6 аусады);

- 6-ші жүктеме үшін Вид загружения –тізбеде -  Сейсмическое (5) - таңдап  -– жалауды - Учитывать знакопеременность- қойып - Применить – түймешені басамыз;

- РСУ кестесін бітіру үшін - Подтвердить - түймешені басамыз;

При составлении таблицы РСУ кестесін құрастырғанда  сенімділік және  ұзақ мерзімді коэффициенттер - коэффициентов надежности , доля длительности СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия»  жүктеме түріне байланысты сәйкес қабылданған.

Бұл жерде ұзақ мерзімді коэффициенті - коэффициента  доля длительности - мәлшерлік ұзақ мерзімді жүктеме мен (жүктеменің төмендетілген бөлігі кесте 3 СНиП «Нагрузки и воздействия» бойынша) мәлшерлік қысқа мерзімді жүктеменің қатынасы болып табылады ( толық жүктеме кесте 3 СНиП «Нагрузки и воздействия» бойынша»).

Сур. 20. Сухбаттасу терезе- Расчетные сочетания усилий

2.1.8 Қаңқаның статикалық есебі

Раманы ерекше жүктеме үйлесіміне есептеу

РСУ кестесін құрастырған кейін раманы есебі орындалады. Оның нәтижесінде раманың ерекше қималарында әр түрлі жүктеме үйлесімдердең ішкі күштер анықталады.

Раманың есебі:  Меню- Режим  Выполнить расчет (Сур..21).

Сур..21 Есепті  орындау- «Выполнить расчет») –

Сур. 22  Есеп орындалғаның көрсететің жұмысшы терезе

Есеп орындалғанан кейін нәтижелерін көреміз - меню Режим Результаты расчета

(Сур. 23).

Көрсету режимінде есептік үлгі түйіндердін жылжуымен көрсетеледі (деформативтік рама үлгісі

Түйіндердің жылжуын ескермейтін үлгіне көрсету үшін: Меню- Схема  Исходная схема.

Сур. 23.Есептін нәтижелеріне кіру реті

Есептен кейін түсініктеме жазба құрастырылады: Меню - Окно  Пояснительная записка (Сур.24) экранға түсініктеме жазба шақырылады.

Сур. 24. Түсініктеме жазу ашудың реті

2.1.9 Статикалық есеп нәтижесің көру және талдау

Есеп нәтижесің көру үшін : меню Режим =>Результаты расчета (      инструменттер панельдегі  түймешесі).

Экранға ішкі күштердің эпюраларың шығару

Стержень элементтерін белгілеу үшін: меню Выбор => ПолиФильтр ( инструменттер панельдегі  түймешесі) басып  - ПолиФильтр.- сұхбатасу терезені шақырамыз

- Бұл терезеде екінші бөлімге - Фильтр для элементов – аусамыз.

- Сосын жалауды - По виду КЭ- қойып ашылған тізбеде -Двухузловые КЭ (стержни)- жолды таңдаймыз.

- - Применить – түймешесің басамыз.

- Экранда тек қана белгіленген стерженьдерді көрсету үшін: меню Вид => Фрагментация.

- Экранға эпюра My шығарамыз :Усилия => Эпюры => Эпюры изгибающих моментов (My) (  , сосын      инструменттер панельдегі  түймешесі).

- Экранға эпюра  Qz  шығарамыз :  меню Усилия =>  Эпюры => Эпюры поперечных сил (Qz) ( инструменттер панельдегі  түймешесі).

- Эпюра  N  шығару үшін: меню Усилия => Эпюры => Эпюры продольных сил (N) (  инструменттер панельдегі  түймешесі).

- N күштердің мозаикасың шығару үшін: меню Усилия => Эпюры => Мозаика N (  инструменттер панельдегі  түймешесі).

Ағымды жүктеме нөмірің ауыстыру

Инструменттер панельдегі  түймешесі - Загружения  -  жүктеме нөмірің 2-ге ауыстырамыз – Применить – түймешесің басып.

Сосын сондай экранға 3,4,5 және 6 жүктемелердің ішкі күштердің эпюраларың шығаруға болады: инструменттер панельдегі  түймешесі – Загружения – нөмірлерің  3,4,5 және 6  сәйкес ауыстырып.

Есептік үлгіні бастапқы түріне келтіру үшін: меню Вид => Восстановление конструкции

Экранға жылжу изополясың шығару

Z бағыты бойынша экранға жылжу изополясың шығару үшін:

меню Деформации => В глобальной системе => Изополя перемещений => Изополя перемещений по Z (, сосын   инструменттер панельдегі  түймешесі) түймешесін басамыз

Экранға кернеу мозаикасың шығару

Мх-бойынша  экранға кернеу мозаикасың шығару үшін:

- меню Усилия => Изополя => Мозаика напряжений => Мх (, сосын  инструменттер панельдегі  түймешесі) түймешесін басамыз.

- Nx - бойынша  экранға кернеу мозаикасың шығару үшін: меню Усилия => Изополя => Мозаика напряжений => Nx (  инструменттер панельдегі  түймешесі)  түймешесін басамыз.

2.1.10 Есеп нәтижелерің  құрастыру және көру  кестелері

Экранға үлгі элементтердегі күштердің есептік үйлесімің шығару үшін: меню Окно =>  Стандартные таблицы.

- Стандартные таблицы (Сур. 25) – сұхбаттасу терезеде -  Расчетные РСУ – шақырамыз.

- - Применить – түймешесін басамыз (кестелерді HTML түрінде шығару үшін: радио-түймеше -  HTML – басамыз.

Сур. 25. Сұхбаттасу терезе- Стандартные таблицы

- Кестені жабу үшін: меню Файл => Закрыть.

- Стандартные таблицы - сұхбаттасу терезені жабу үшін:– Закрыть - түймешесін басамыз.

2.2  Ғимарат қаңқа элементтерін Лир-Арм жүйесінде жобалау

Модуль ЛИР-АРМ-ға  ЛИР-ВИЗОР модульдің есеп нәтижелері терезе арқылы кіреміз Окно <=> ЛИР-АРМ.

2.2.1 Материалды таңдау және беру

- Редактирование  => Задание и выбор материала меню арқылы сұхбаттасу терезе Материалы (рис.6.19) ашамыз

Рис.26. Сұхбаттасу терезе Материалы

- Бұл сұхбаттасу терезеде радио-түймеше   Тип қосып Добавить. түймешесін басамыз

- Экранда сұхбаттасу терезеде Общие характеристики армирования (рис.6.20), ұстынның келесі сипаттамаларың береміз:

- Ашылған Модуль армирования тізбеде стержень жолды қабылдаймыз;

- Армирование аймағында Симметричное радио-түймешені   қосамыз;

- Расчетные длины аймағында  Коэффициент расчетной длины радио-түймешені   қосамыз;

- LY = 0.7; LZ = 0.7 параметрлерді береміз

- Конструктивные особенности стержней аймағында Колонна многоэтажного каркаса: рядовая радио-түймешені   қосамыз;

- Не учитывать конструктивные требования жалауды алып қоямыз;

- Привязка центра тяжести арматуры аймағында а1=5см, а2=5см и а3=5см береміз;

- % армирования аймағында арматураландырудың максимальды проценті 6 % тен деп қабылдаймыз, екінші шектік жағдай бойынша есептегенде радио-түймеше Диаметр аймағында ашылған тізбеде  ұзына бойлы арматураның максималды диаметрін 40 мм тен деп қабылдаймыз;

- Қалған параметрлер автоматты қабылданады

- Содан кейін Применить. Түймешесін басамыз

Рис.27. Сұхбаттасу терезе Общие характеристики армирования.

- Материалы. Сұхбаттасу терезеге келіп В этом окне снова щелкните по кнопке Добавить түймешені басамыз

- Бұл терезеде Общие характеристики армирования арқалықтың келесі параметрлерді береміз:

- Армирование аймағында Несимметричное радио-түймешесін басамыз;

- Конструктивные особенности стержней аймағында Балка радио-түймешесін басамыз;

- жалауды Не учитывать конструктивные требования алып қоямыз;

- екінші шектік жағдай бойынша есептегенде радио-түймеше Диаметр аймағында ашылған тізбеде  ұзына бойлы арматураның максималды диаметрін 40 мм тен деп қабылдаймыз;все остальные параметры остаются заданными по умолчанию.

- Содан кейін Применить. түймешені басамыз

- Материалы. Сұхбаттасу терезеге келіп В этом окне снова щелкните по кнопке Добавить түймешені басамыз

- Жаңа терезеде Общие характеристики армирования жабын плиталардың параметрлерің береміз:

- Модуль армирования тізбеде оболочка жолың қабылдаймыз

- - Применить. түймешені басамыз

- Материалы. Сұхбаттасу терезеге келіп. Назначить текущим. түймешесін басамыз

- Материалы сұхбаттасу терезеде Бетон түймешесін қосамыз

- Добавить умолчание және Назначить текущим түймешелерді басамыз

- Осы терезеде Арматура. түймешені басамыз

- Добавить умолчание және Назначить текущим түймешелерді басамыз

2.2.2 Материал тағайындау

- Меню Выбор => Отметка элементов ( инструменттер панельдегі  түймешесі)  түймешесін басамыз.

- Үлгі элементтерің бәрін белгілейміз курсор арқылы

- Материалы  сұхбаттасу терезеде Назначить. түймешені басамыз

- Ошибки и предупреждения (рис.6.21) шыққан терезеде Подтвердить. Түймешені басамыз.

Рис.28. Сұхбаттасу терезе: Ошибки и предупреждения

- Материалы  сұхбаттасу терезеде Тип. Радио-түймешені басамыз

- Материал тізбесінде 1.стержень жолды белгілейміз Назначить текущим. түймешені басамыз.

- Меню Выбор => Отметка горизонтальных элементов ( инструменттер панельдегі  түймешесі)  түймешесін басамыз.

- Үлгінің барлық көлденен элементтерді белгілейміз

- Белгіленген элементтерге материалдарды тағайындау үшін Назначить түймешесін басамыз

- Материалы сұхбаттасу терезеде материалдар тізбесінде 2.стержень жолды белгілейміз және Назначить текущим. түймешені басамыз

- Содан кейін меню Выбор => Отметка вертикальных элементов ( инструменттер панельдегі  түймешесі)  түймешесін басамыз.

- Үлгінің барлық тік элементерің белгілейміз.

- Белгіленген элементтерге материал тағайындау үшін  Назначить. Түймешесің басамыз.

2.2.3 Арматураны есептеу нәтижелері

Арматура қабылдау

- Арматура меню Режим => Расчет арматуры (инструменттер панельдегі  түймешесі) арқылы өткізіледі.

- Сұхбаттасу терезеде Расчет (рис.6.22) радио-түймешені Расчет по РСУ. басамыз

- Выполнить расчет. түймешені басамыз.

- Есеп аяқталған кейін Закрыть. түймешені басамыз.

Рис.29. Сұхбаттасу терезе Расчет

Арматураландыру нәтижелерің көру

Арматураландыру нәтижелерің көру үшін

меню Результаты => Информация о подобранной арматуре (кнопка  инструменттер панельдегі  түймешесі) кіріп курсормен

керекті элементке көрсетіңіз (сұхбаттасу терезеде таңдағаң элемент бойынша толық қабылдаңған арматура мәліметтері шығады)

- Закрыть.түймешесін басып сұхбаттасу терезені жабамыз.

- Плиталардағы Х1 өсі бойынша төменгі арматуралардың мозаика аудандарың көру үшін меню Результаты => Пластины => Площадь нижней арматуры вдоль Х1 ( инструменттер панельдегі  түймешесі) түймешесін басамыз, алдын ала меню Результаты => Результаты для пластин (инструменттер панельдегі  түймешесі) түймешесің басу керек.

Плиталардағы Y1 өсі бойынша төменгі арматуралардың мозаика аудандарың көру үшін меню Результаты => Пластины => Площадь нижней арматуры вдоль Y1 ( инструменттер панельдегі  түймешесі) түймешесін басамыз.

2.2.4 Қабылдаңған арматура нәтиже кестелерді қалыптастыру

Меню Результаты => Текстовые файлы => Формирование результатов для выбранных  элементов (1 инструменттер панельдегі  түймешесі) пунктің орындаймыз

- Қабылдаңған арматура нәтиже кестелерді көру

- Қабылдаңған арматура нәтиже кестелерді көру үшін

меню Результаты => Текстовые файлы => Результаты армирования ( инструменттер панельдегі  түймешесі) пунктін орындау керек.

Қабылдаңған арматура нәтиже кестелерді HTML форматында қалыптастыру және көру

- Сұхбаттасу терезе Таблицы результатов (рис.6.23) шақырамыз меню Результаты => Таблицы результатов. арқылы

- Бұл терезеде Элементы белгілейміз Арматура в стержнях аймағында а в поле Формат таблиц аймағында HTML радио-түймешесін басамыз (әйтпесе Создать таблицу аймағында для всех элементов радио-түймешесі автоматты қосылады).

- Таблицу на экран. түймешесін басамыз.

- Басқа форматтарда нәтиже кестелері  HTML ұқсас откізіледі.

Рис.30. Сұхбаттасу терезе: Таблицы результатов

По результатам выполнения самостоятельной работы, студент оформляет пояснительную записку РГР №6 по теме «Расчет пространственной модели каркасного здания на нагрузки особого сочетания с учетом сейсмического воздействия».

3 ЕСЖ-ың түсініктеме жазбасын орындауда мазмұнында келтірілетін тараулар тізімі жобасы

ЕСЖ тақырыбы: Ғимарат қаңқа элементтерін Лир-Арм жүйесінде жобалау

Түсініктеме жазбада төменде көрсетілген тараулар қарастырылады:

Ғимарат қаңқа элементтерін Лир-Визор жүйесінде есептеу

1.Раманың кеңістік үлгісің құрастыру

2. Рамаға әсер ететің жүктемелерді жинау

2.1. Тұрақты жүктеме

2.2. Ұзақ мерзімді жүктеме

2.3. Қабатаралық плиталарға әсер ететің қысқа мерзімді жүктеме

2.4. Жабын  плиталарға әсер ететің қысқа мерзімді (қарлық) жүктеме

2.5. Сейсмикалық жүктеме

2.6. Күштердің есептік  үйлесім (РСУ) кестесін құрастыру

3. Қаңка элементтеріне қатандық параметрлерді береміз

4. Күшсалмақтарды беру.

5.  Үлгінің статикалық есебі

6. Статикалық есеп нәтижесің көру және талдау

7. Есеп нәтижелерің  құрастыру және көру  кестелері

Ғимарат қаңқа элементтерін Лир-Арм жүйесінде жобалау

1.Темірбетон қаңқа элементтерінің арматурасың есептеу

2.Конструктивті элементтерді құрастыру

3. Темірбетон қаңқа элементтерінің арматурасың есебің орындау

4.Қабылдаңған арматуралардың нәтиже кестелерін қалыптастыру

5.Стержендердің арматураландыру нәтижелері

6.Ұстындардың арматуралау жұмыстық сызбаларың рәсімдеу

7. Ригельдердің арматуралау жұмыстық сызбаларың рәсімдеу

4  ЕСЖ бойынша бақылау сұрақтар

ЛИР-ВИЗОР жүйесінде есепті шығару.

- ЛИР-ВИЗОР жүйесінде қандай есептерді шығару қарастырылады?

- Жүйе кешені (признак схемы) дегеніміз не?

- Кеністік раманы есептегенде қандай жүйе кешені (признак схемы) қабылданады?

- Кеністік рама элементтердің есептік схемасын құрастыру принциптері;

- Кеністік рама элементтеріне қатандықтарың тағайындау;

- Пластиналық элементтерді күшсалмақтармен жүктеу түрлері. Өлшем бірліктері  т,  т/м,  т/м2,   т/м3  (кН, кН/м, кН/м2, кН/м3 ) болып келетін күшсалмақтар түрлері;

- Әсер ету уақыты бойынша күшсалмақтардың бөлінуі. Тұрақты күшсалмақ, ұзақ уақыт әсер ететін күшсалмақ, қысқа уақыт әсер ететін күшсалмақ.

- Күшсалмақтардың негізгі үйлесуі. Негізгі үйлесу кезінде қолданылатын коэффициенттер мәндері.

- Күшсалмақтардың негізгі үйлесін құрастыру принципі.

- ЛИР-ВИЗОР жүйесінде орындалған есептеу нәтижелерін талдау

ЛИР-АРМ жүйесінде жобалау

- ЛИР-АРМ жүйесінде қандай есептерді шығару қарастырылады?

- Арматуралау модулің таңдау принциптері

- Ғимараттың есептік қаңқа элементтердің жалпы арматуралау сипаттамаларың тағайындау.

- Арматуралау түрің таңдау.

- Элементтің иілгіштігін ескеру.

- Минималды және максималды арматуралау проценттің беру.

- Материал сипаттамаларың қабылдаған кездегі бетон мен арматура жұмыс шартың тағайындау.

- Темірбетон элементтер қималарына сейсмикалық әсерлер қалай ескеріледі

- Стержень элементтерді жобалау кезінде ЛИР-АРМ жүйесінің талаптары.

«Ғимараттар мен имараттарды компьютерлік есептеу» пәні бойынша білім алушының білімін бағалау критериялары

| Әріптік жүйе бойынша бағалау | Балдың сандық көрсеткіші | % көрсеткіш | Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау | Білім алушының білімін бағалау критерияларын |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | Өте жақсы | Студент көрсетті: - материалдарды толық және терең меңгеруі - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, логикалы жауап беруі; - алға қойған міндерттерді еркін жетуі; - дұрыс, негізделген шешімдер қабылдауы, - пәнді оқуда негізгі және қосымша арнайы әдебиеттерден ақпараттарды қолдана алу дағдысы, - бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; - Ғаламтор ақпараттық ресурстарды және шетелдік әдебиеттермен жұмыс жасай алуы; - барлық тапсырмаларды уақытылы және сапалы орындауы. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Студент көрсетті: - материалдарды толық және терең меңгеруі - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, логикалы жауап беруі; - алға қойған міндерттерді еркін жетуі; - дұрыс шешім қабылдауы, - пәнді оқуда арнайы әдебиеттерді қолдану дағдысы, - бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; - барлық тапсырмаларды уақытылы және сапалы орындауы. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | Жақсы | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты толық, дәйекті, сауатты және баяндауда анықсыздықтар бар болса; - теориялық білмді дұрыс қолдану; - қолданбалы есептерді шешу барысында қажетті дағдыларды қолдану - пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, - бағдарлама материалдарын өз бетінше жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда әртүрлі тәсілдерді және дағдыларды меңгеруі; - барлық тапсырмаларды уақытылы орындауы. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі; - сабақтың барлық түрі бойынша жауапты елеусіз қателіктермен баяндауы; - оқытушының жетекшілігімен теориялық білімді қолдану дағдысы; - практикалық есептер шығару барысында қажетті дағдыларды қолдану; - пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, - оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарын жүйелей алуы; - барлық тапсырмаларды орындауда дағдыларды меңгеруі; - жіберілген қателіктерді өзбетінше түзету қабілеттілігі; |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі; - елеусіз қателіктермен жауаптарды баяндап беруі; - оқытушының жетекшілігімен теориялық білімді қолдану дағдысы; - практикалық есептер шығару барысында қажетті дағдыларды қолдану; - пәнді оқуда ұсынылған әдебиеттерден қолдана алу дағдысы, - оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарын қортындылап жүйелей алуы; - оқытушының көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С+ | 2,33 | 70-74 | қанағаттанарлық | Студент көрсетті: - материалдарды меңгеруі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жауап беру барысында дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; - бағдарлама материалдарын баяндау барысында ретінің бұзылуы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолдану дағдысы; - оқытушының жетекшілігімен бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылау дағдысы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С | 2,0 | 65-69 |  | Студент көрсетті: - негізгі материалды меңгеруі; - барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; - берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; - бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Студент көрсетті: - негізгі материалды меңгеруі; - барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманың толық болмауы; - берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; -бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы жою. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Студент көрсетті: - негізгі материалдарды жеке бөлімдерді меңгеруі; - барлық тапсырма түрлері бойынша жауаптардың дұрыс тұжырымдаманы түсінбеуі; - берілген материалдарда ретсіздіктің болмауы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді меңгеруі; - бағдарлама материалдарынының жеке бөлімдерін қортындылаудағы қиындықтардың болуы; - оқытушымен көмегімен жіберілген қателіктерді түзете білуі; - барлық тапсырмалар түрі бойынша жіберілген қателіктерді уақытылы орындамауы. |
| Д | 1,0 | 50-54 |  | Студент көрсетті: - негізгі материалдардың жеке бөлімдерін игеру қиындығы; - барлық тапсырмалар түрі бойынша тұжырымдамаларды түсінбеу; - материалдарды баяндау барысында ретсіздіктің болуы; - практикалық есептерді өзбетінше орындау барысында туындайтын қиындықтардың болуы; - практикалық есептерді орындауда жеке тәсілдерді қолдана білмеуі; - оқытушының ұсынылған әдебиеттерін қолданудағы қиындықтардың болуы; - оқытылған материалдардың жеке бөлімдерін қортындылай алмауы; - оқытушының көрсетілген қателіктерді түзету барысындағы қиындықтардың болуы; - барлық тапсырмалар бойынша жіберілген қателіктерді жөндеуді уақытылы орындалмауы. |
| F | 0 | 0-49 | қанағаттанарлықсыз | Студент көрсетті: - бағдарлама материалын білмеуі, - барлық тапсырмалар түрі бойынша елеулі қателіктердің жіберілуі; - тапсырмаларды орындауда жеке тәсілдерді мүлдем игермеуі; - ағымды, межелік және қорытынды бақылау түрлері бойынша тапсырмаларды мүлдем орындамауы |

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

- Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций. ЛИРА версия 9.0. Руководство пользователя. Книга 1. Основные теоретические и расчетные положения. Некоторые рекомендации. НИИАСС, Киев, 2002.  147с.

- Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций. ЛИРА версия 9.0. Руководство пользователя. Книга 2. Путеводитель. НИИАСС, Киев 2002, 190с.

- Программный комплекс для расчета и проектирования конструкций. ЛИРА версия 9.0. Руководство пользователя. Книга 3. Примеры расчета и проектирования. НИИАСС, 99с.

- СНиП II-7-81*.Строительство в сейсмических районах.- М.: Стройиздат, 2003-48с.

- СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. М.: Стройиздат, 1984.-90с.

- СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия.- М.: Стройиздат, 2003.-36с.

- Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84). М., ЦИТП, 1986, 194с.

- Байков В.Н., Сигалов Э.Е. «Железобетонные конструкции»: общ.курс учебник для вузов. 5-е издание. Перераб. и доп.

- –М.: Стройиздат. 1991-767с.: ИЛ.

- СНиП РК 2.03.30-2006 «Строительство в сейсмических районах». А.: РГП КазНИИСА. 2003.-50с.

- С.В. Поляков. Сейсмостойкие конструкции зданий. Издание второе. Уч.пособие для студентов строительных специальностей. М.1983.