Ф.7.03-03

Бекибаев Н.С., Отуншиева А.Е., Асанова А.Р.

Кафедра «Стандартизация и сертификация»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ОСНОВЫ ОТРАСЛЕВОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Шымкент, 2018

Ф.7.03-03

Министерство образования и науки Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный университет им. м.ауезова

Кафедра «Стандартизация и сертификация»

Бекибаев Н.С., Отуншиева А.Е., Асанова А.Р.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к практическим занятиям по дисциплине

ОСНОВЫ ОТРАСЛЕВОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

для студентов специальности 5В073200 - «Стандартизация и сертификация»

Шымкент,  2018

УДК 378.14:004.9

Составители: Бекибаев Н.С., Отуншиева А.Е., Асанова А.Р.

Методические указания к практическим  занятиям по дисциплине «Основы отраслевой сертификации» –Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2017. - ____  с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Основы отраслевой сертификации» и включают все необходимые сведения по выполнению тем практических  занятий курса, которые позволяют глубоко и детально изучить наиболее сложные разделы курса, а также привить студентам навыки самостоятельной, творческой работы в области решения проблем развития сертификации.

Методические указания предназначены для  студентов специальности 5В073200 -«Стандартизация и сертификация».

Рецензенты:  	Тулекбаева А.К. – к.т.н., доцент кафедры «СиС»

Корганбаев Б.Н.– д.т.н., профессор МГТУ

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Стандартизация и сертификация» (протокол №___ от  «___» ____ 201__г.).

Методической комиссией факультета механики и нефтегазового дела (протокол №___ от  «___» ____ 201__г.).

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ   им. М. Ауэзова, протокол №___ от  «___» _______ 201__г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 2018

Ответственный за выпуск:  Асанова А.Р.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Изучить формы сертификатов соответствия, декларации о соответствии и порядок их заполнения. | 7 |
| 2. | Изучить сертификацию услуг . | 12 |
| 3. | Изучить руководство по подтверждению соответствия растительных масел и масложировых продуктов. | 22 |
| 4. | Изучить руководство по подтверждению соответствия мебели и продукции деревообрабатывающей промышленности . | 35 |
| 5. | Изучить руководство по подтверждению соответствия хлеба, хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий, дрожжей. | 43 |
| 6. | Изучить руководство по подтверждению соответствия строительных материалов и конструкций. | 60 |
| 7. | Изучить руководство по подтверждению соответствия продукции текстильной и легкой промышленности | 73 |
| 8. | Изучить руководство по подтверждению соответствия парфюмерно-косметической продукции. | 83 |
| 9. | Изучить руководство по подтверждению соответствия медицинской техники и средств санитарно-гигиенического назначения. | 97 |
| 10. | Изучить обязанности продавца (изготовителя) при продаже товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества. | 102 |
|  | Критерий оценивания знаний обучающихся | 118 |
|  | Литература | 121 |

Введение

Развитие систем сертификации в Республике Казахстан связано с новыми экономическими условиями, вступлением Казахстана в ВТО, интеграции в глобальный торговый рынк.

Деятельность по сертификации всегда должна соответствовать изменениям, происходящих в различных сферах жизни общества  и прежде всего в экономической, так как оба должны успевать и даже превосходить эти изменения, прежде всего для развития отечественного производства, его конкурентоспособности на региональных и мировых рынках.

Производители различной продукции, услуг которые заинтересованы расширять рынок сбыта, не только в рамках своей страны, но  и завоевать рынки ближнего и дальнего зарубежья, конкурировать на равных с другими торговыми партнерами, поднять репутацию своей торговой марки, заинтересованы в наличии, понятных для всех правил и норм систем стандартизации и сертификации, которые закладываются в законодательных и нормативных документах.

Необходимо отметить, что в настоящее время отсутствуют отдельной литературы касающихся сертификации продукции и услуг в различных отраслях промышленности.

К сожалению, явно недостаточно или вообще отсутствуют компактные литературы по основам отраслевой сертификации пригодной для использования в учебном процессе. В связи с этим подготовленный курс лекции по Основным отраслевой сертификации является весьма актуальной и  своевременной. Особенностью данного курса лекции является то, что в нем сделаны попытка обобщить основные принципы сертификации различных отраслей функционирующих в Республике Казахстан.

На сегодняшний день высокоразвитые станы в стремлении защитить потребителя ввели как обязательные экспертизы продукции на безопасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды. В результате этой досконально продуманной, признанной во всем мире процедуры независимые от изготовителей и потребителей испытательные центры подтверждают сертификатами соответствия продукции международным требования безопасности.

Сертификация в большинстве стран стала одним из важнейших элементов рыночного и государственного менеджмента качества, обязательным условием конкурентоспособности продукции и услуг как на внутреннем, так и на внешнем рынке.

В  связи с этим наша страна также приняла систему оценки качества продукции и услуг, систему гарантии их безопасности и высокого уровня качества.

Практическое занятие №1

Тема занятия: Формы сертификатов соответствия, декларации о соответствии и порядок их заполнения

План занятия:

- Формы сертификатов соответствия.

- Декларации о соответствии, порядок их заполнения.

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: познакомится с понятием сертификат соответствия, декларация о соответствии и изучить порядок их заполнения.

Форма проведения занятия: Изучить порядок заполнения сертификата соответствия и декларации о соответствии.

Краткие теоретические сведения

Процедуры подтверждения соответствия продукции проводятся согласно [1].

При изложении и оформлении документов рекомендуется руководствоваться требованиями СТ РК 1.5 и СТ РК 1.12.

Основные формы документов, применяемые при подтверждении соответствия продукции

При подтверждении соответствия продукции применяются следующие формы:

Форма сертификата соответствия при обязательной сертификации (приложение А)

При положительных результатах выполненных работ, предусмотренных схемой сертификации заявленной продукции, ОПС оформляет сертификат соответствия, необходимое количество его копий (приложение В) и приложения установленной формы.

Форма приложения к сертификату соответствия (приложение Б)

Сертификат соответствия может иметь приложение, содержащее перечень конкретной продукции, на которую распространяется его действие, если требуется детализировать состав:

-	группы однородной продукции, выпускаемой одним изготовителем и сертифицированной по одним и тем же требованиям;

-	изделия (комплекса, комплекта) установленной комплектации, составных частей и (или) запасных частей, применяемых для технического обслуживания и ремонта изделия (комплекса, комплекта), указанного в сертификате соответствия.

Форма декларации о соответствии (приложение Г)

Декларация о соответствии выполняется на бланках установленного образца, пронумерованных и защищенных от подделок при изготовлении их в типографии.

Форма заявления на проведение регистрации декларации о соответствии приведена в приложении Д.

Форма сертификата соответствия при добровольной сертификации (приложение Е).

При положительных результатах выполненных работ по добровольной сертификации орган по подтверждению соответствия выдает сертификат соответствия.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям:

Студент должен быть подготовлен к практическим занятиям. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

Перечень и виды заданий для выполнения в аудитории:

Правила заполнения бланка сертификата соответствия

- Сертификат соответствия заполняется на бланке установленного образца на казахском и русском языках органом по подтверждению соответствия, проводившим сертификацию продукции.

- Исправления, подчистки, зачеркивания текста не допускаются.

- В графах сертификата указываются следующие сведения:

Позиция 1 - наименование и адрес органа по подтверждению соответствия, выдавшего сертификат. Наименование органа должно быть идентичным наименованию, указанному в аттестате аккредитации;

Позиция 2 - учетный номер бланка сертификата, выполненный при издании бланка;

Позиция 3 - дата регистрации сертификата в реестре сертификатов соответствия (число двумя арабскими цифрами, месяц - прописью, год - арабскими цифрами);

Позиция 4 - регистрационный номер сертификата (формируется органом по подтверждению соответствия в соответствии с СТ РК 3.11);

Позиция 5 - срок действия сертификата устанавливается органом по подтверждению соответствия согласно [1]. Дата заполняется так же, как в позиции 3;

Позиция 6. Наименование, тип, вид, марка в соответствии с нормативным документом на продукцию.

Если сертификат выдается на единичный экземпляр продукции, указывается заводской номер изделия, если на партию - размер партии (в штуках, кг, м и т.д.), если на весь объем выпускаемой продукции в пределах срока действия сертификата - указывается "серийное производство". В реквизитах товаросопроводительной документации на партию (единичное изделие) указываются номер и дата накладной (контракта);

Позиция 7. Код продукции по классификатору КПВЭД.

Позиция 8. Код продукции по классификатору товарной номенклатуры и внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕврАзЭС);

Позиция 	9. Полное наименование предприятия-изготовителя сертифицируемой

продукции и страна, где оно находится и зарегистрировано;

Позиция 10. Обозначение нормативно-правовых актов и/или нормативных документов и их пунктов, на соответствие которым проведена сертификация;

Позиция 11. В зависимости от того, кому выдан сертификат, подчеркивается соответствующее слово (изготовитель или продавец). Затем указывается наименование и адрес заявителя, а также право заявителя маркировать продукцию Знаком соответствия или сопровождать отдельные партии продукции или единичные экземпляры ее копией сертификата на бланке установленного образца.

Позиция 12. Наименование и регистрационный номер аккредитованной лаборатории. Если лаборатория аккредитована не в ГСТР Республики Казахстан, то дополняют указанием системы, в которой аккредитована лаборатория. При наличии иностранных сертификатов соответствия, признаваемых в ГСТР Республики Казахстан, указывается их регистрационный номер, дата и орган, выдавший эти документы. При использовании заявки о соответствии указывают документы, прилагаемые заявителем к ней.

Позиция 13. Приводится информация об организации, осуществляющей инспекционный контроль, и другая информация, которую орган по подтверждению соответствия считает необходимым внести, например, применяемая схема сертификации, внешние идентификационные признаки (вид тары, упаковки, маркировка и др.), место нанесения Знака соответствия и др.

Позиция 14. Подпись, инициалы, фамилия руководителя (уполномоченного им лица) органа по подтверждению соответствия, выдавшего сертификат соответствия и экспертааудитора, проводившего сертификацию, печать органа по подтверждению соответствия.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Знак аккредитации 	Знак соответствия при обязательной сертификации  _________(1)__________________________

наименование органа по подтверждению соответствия

_________________________________и его адрес, сайт, электронный адрес          КСС № ____________(2)__________

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

зарегистрирован в Государственном реестре

"____"____________200__ г. (3)

№__________(4)_________________________

Действителен до "___"______(5)________________  при соблюдении условий хранения

1. Настоящий сертификат удостоверяет, что должным образом

Идентифицированная продукция___________________(6)____________________________

_____________________________________________________________    (7) Код КПВЭД                         наименование, тип, марка продукции

___________________________________________________   (8) Код ТН ВЭД ЕврАзЭС _________________________________________________________________ изготовленная

тип производства, размер партии

_____________________(9)__________________________________________

страна, наименование предприятия, фирмы _________________________________________________________________соответствует требованиям безопасности (качества), установленным

в________(10)______________ нормативно-правовые акты_________________________________

_______________________________________________и/или нормативные документы и их пункты

2.	Заявитель (изготовитель, продавец)    _____________________(11)___________________________________

нужное подчеркнуть                                                     наименование, __________________________________________________________________________ адрес

3.	Сертификат выдан на основании __________ (12)_________________________________                                                                                    испытаний аккредитованной лаборатории, протокола № от ,

_________________________________________________________________

наименование лаборатории, регистрационный № в реестре субъектов аккредитации,

________________________________________________________________________________________________ иностранного сертификата № от , сертификата системы менеджмента

- Дополнительная информация

- _____________(13)_______________________________

_____________________________ _________________________________________________

М.П.                     Подпись руководителя органа по подтверждению соответствия                                      или уполномоченного им лица ____________ (14) ___________________

подпись инициалы, фамилия

Подпись эксперта-аудитора ______________ (14) _________________________                                                                                                    подпись инициалы, фамилия

Перечень и виды домашних заданий:

1. Изучение порядок заполнения сертификата соответствия и декларации о соответствии.

2.Изучение основных форм документов, применяемых при подтверждении соответствия продукции.

3. Ознакомление с формами приложения к сертификату соответствия.

Контрольные вопросы:

1.Что такое сертификат соответствия?

2.Что такое декларация о соответствии?

3. Что такое подтверждение о соответствия?

4. Для чего нужна процедура подтверждения соответствия продукции?

5. Форма сертификата соответствия

Задания к СРС

I. вариант( простой)

1.Какие формы документов применяются при подтверждении соответствия?

2.Форма сертификата соответствия при добровольной сертификации.

II. вариант(средней сложности)

1. Перечень конкретной продукции содержащиеся в приложении сертификата соответствия.

2. Форма заявления на проведение регистрации декларации о соответствии

III. вариант(сложный)

1. Правила заполнения бланка сертификата соответствия

Рекомендуемая литература:

Основная литература

- Николаева М. А. Теоретические основы товароведения: учебник для вузов/М. А. Николаева. - М.: Норма, 2007. - 448 с.

- Технический регламент «Процедуры подтверждения соответствия», утвержденный Правительством Республики Казахстан от 4 февраля 2008 года №90

- Товароведение и экспертиза промышленных товаров: учебник/ред. А.Н. Неверов. – М.: Международный центр финан.-эк. развития, 2006.- 847 с.

Дополнительная литература

А.И. Альбеков. – Ростов н/д: Феникс, 1998.- 639 с.

4. СТ РК 	1.0-2006 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Основные положения

5. СТ РК 1.12-2000 Государственная система стандартизации Республики Казахстан. Документы нормативные текстовые. Общие требования к построению, изложению, оформлению и содержанию

Практическое занятие №2,3

Тема занятия: Изучить сертификацию услуг

План занятия:

- Основные положения стандарта сертификации услуг.

- Порядок проведения сертификации.

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: Изучить основные положения сертификации услуг, методы испытаний и порядок проведения сертификации.

Краткие теоретические сведения.

Основные положения

Сертификация услуг осуществляется на соответствие, требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан, охраны окружающей среды, установленным в законодательных актах и нормативных документах.

Порядок и правила сертификации услуг, включая оплату работ по проведению сертификации, правила ведения Реестра, требования к инспекционному контролю, рассмотрение апелляций, подготовка экспертов-аудиторов определены в основополагающих документах Государственной Системы сертификации Республики Казахстан.

При сертификации услуг проверяются характеристики (показатели) услуг и используются методы испытаний (проверок), позволяющие:

-	провести идентификацию услуги, в том числе, проверить ее принадлежность к классификационной группировке, соответствие техническим документам (модели образцу, техническому описанию, путевке и т.д.) и функциональному назначению;

-	подтвердить соответствие сертифицируемых услуг обязательным требованиям, установленным в нормативных документах.

Номенклатуру услуг, подлежащих обязательной сертификации, утверждает Правительство Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан "О стандартизации и сертификации".

Услуги классифицируются по однородным группам. Перечень групп однородных услуг приведен в приложении Е.

Сертификацию услуг проводят аккредитованные органы по сертификации услуг.   При их отсутствии сертификацию услуг проводит Госстандарт Республики Казахстан как Государственный (национальный) орган по сертификации или, по его поручению, его территориальные органы.

Схемы, применяемые при обязательной сертификации, определяются органом по сертификации с учетом особенностей исполнения услуг, возможности проведения испытаний, требуемого уровня доказательности, возможных затрат заявителя при обеспечении сохранности имущества потребителя. Схемы должны быть указаны в документе, устанавливающем порядок проведения сертификации однородных услуг.

Схему добровольной сертификации определяет заявитель и предлагает ее органу по сертификации.

Схемы сертификации, применяемые при сертификации услуг, приведены в приложении А.

Работы по сертификации оплачиваются заявителем в соответствии с требованиями РД 50 РК 3.7.

При возникновении разногласий между заявителем и органом по сертификации порядок подачи апелляции определяется в соответствии с требованиями РД 50 РК 3.5.

Порядок проведения сертификации

Сертификация услуг включает следующее:

-	подачу заявки на сертификацию в орган по сертификации;

-	принятие решения по заявке;

-	выбор схемы сертификации;

-	оформление договора между органом по сертификации и заявителем на проведение работ по сертификации;

-	проведение испытаний (проверки) услуги и (или) оценки процесса оказания услуги, мастерства исполнителя, аттестации предприятия, сертификации систем качества;

-	анализ получаемых результатов и принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия (далее сертификат);

-	выдачу сертификата и внесение его в Государственный Реестр сертификатов соответствия в соответствии с требованиями РД 50 РК 3.6;

-	проведение инспекционного контроля за сертифицированной услугой (в соответствии со схемой сертификации).

Подача заявки и принятие решения по заявке на сертификацию.

Заявку на сертификацию заявитель направляет в любой из аккредитованных в этой области орган по сертификации. Форма заявки приведены в приложении Б.

При наличии нескольких органов по сертификации данной услуги заявитель вправе направить заявку в любой из них.

При отсутствии на момент подачи заявки органа по сертификации  однородной группы услуг заявка направляется в Госстандарт Республики Казахстан.

Орган по сертификации рассматривает заявку в срок, не позднее одного месяца после ее получения, сообщает заявителю решение, и выдает подписанный им хозяйственный договор на проведение работ по сертификации услуг в 2-х экземплярах. Форма хозяйственного договора приведена в РД 50 РК 3.7-94. Решение содержит все основные условия сертификации, основанные на порядке сертификации данной услуги, в том числе, указывается схема сертификации. Форма решения приведена в приложении Б.

Проведение испытаний (проверки) при сертификации материальных услуг.

Сертификационные испытания проводятся в аккредитованных испытательных лабораториях, в сроки, установленные ИЛ и согласованные с органом по сертификации.

При отсутствии на момент сертификации аккредитованных испытательных лабораторий (центров) Госстандарт Республики Казахстан определяет возможность также место и условия проведения испытаний, обеспечивающих объективность их результатов.

При проведении испытаний (проверки) осуществляется:

-	выборочная проверка отремонтированных (изготовленных, выстиранных и др.) изделий на требования безопасности;

-	оформление заключений по протоколам испытаний (проверок).

Количество проверяемых изделий и порядок их отбора определяет орган по сертификации в соответствии с правилами сертификации и нормативными документами по стандартизации на услугу.

Испытательная лаборатория направляет в орган по  сертификации протокол испытаний, количество экземпляров которого определяет орган по сертификации.

Примечание - для нематериальных услуг сертификация осуществляется методом экспертной или социологической оценки.

Выдача сертификата.

Орган по сертификации при положительных результатах испытаний (проверок) «предусмотренных схемой сертификации, и экспертизы представленных документов, оформляет сертификат соответствия и регистрирует его в Реестре сертификатов соответствия в порядке, установленном РД 50 РК 3.6 и выдает заявителю.

Форма сертификата соответствия и правила его заполнения приведены в приложениях Г, Д.

В случае необходимости исполнитель услуги может использовать копии сертификата соответствия, выполненные на бланке установленной формы-(приложение Е лист 2 СТ РК 3.4).

Срок действия сертификата устанавливает орган по сертификации с учетом схемы сертификации на услугу, а также срока, на который выдан сертификат на систему качества, если система качества сертифицирована, но не более, чем на три года.

При внесении изменений в условия обслуживания или  технологию исполнения услуги, которые могут повлиять на ее соответствие требованиям нормативных документов, заявитель должен известить об этом орган, выдавший сертификат, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или проверок.

При отрицательных результатах сертификационных испытаний (проверок) несоблюдении требований, предъявляемых к сертифицируемой услуге, или отказе заявителя от оплаты работ по сертификации, орган по сертификации выдает заявителю заключение с указанием причин отказа в выдаче сертификата.

Применение знака соответствия.

При получении сертификата соответствия исполнитель услуги по разрешению Госстандарта может осуществлять маркировку документации знаком соответствия.

Форма, размеры и технические требования к знаку соответствия установлены в СТ РК 3.1.

Применением Знака соответствия для сертифицируемой услуги считается  маркирование им тары, упаковки, квитанции, другой сопроводительной документации, а также использование знака соответствия в рекламных, печатных изданиях, на официальных бланках, вывесках.

Маркирование знаком соответствия осуществляет  исполнитель услуги.

Право на маркирование может предоставляться изготовителю или продавцу органом по сертификации, в этом случае в сертификате соответствия об этом вносится соответствующая запись.

При проведении сертификации в рамках международной системы или соглашения форма сертификата и сроки его действия  определяются  с учетом правил этой системы или соглашения.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям

Студент должен быть подготовлен к практическим занятиям. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

На практическом занятии студенты изучают порядок проведения сертификации.

Перечень и виды заданий для выполнения в аудитории:

Схема сертификации услуг

| 1 | Оценка мастерства исполнения услуги | Оценка процесса оказания услуги | Аттестация предприятия | Сертификация системы качества | Выборочная проверка результата услуги | Инспекционный контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | + |  |  |  | + | Проверка результата услуги (см.примечание) |
| 3 |  |  |  | + |  | Контроль процесса оказания услуги |
| 4 |  |  | + |  | + | Выборочная проверка результата услуги (см. примечание) |
| 5 |  |  |  | + |  | Контроль стабильности функцио- нирования системы |

Примечание - Сертификация нематериальных услуг осуществляется методом социологической оценки

Описание схем сертификации

1.	Схема 1 предусматривает оценку мастерства исполнителя услуги, что включает проверку условий работы, знаний технологической, нормативной документации, опыта работы, сведений о повышении квалификации и выбо-рочную проверку результата услуги (отремонтированных, вычищенных и других изделий), а также последующий инспекционный контроль.

Рекомендуется применять для сертификации услуг, оказываемых гражданам и предпринимателями и небольшими предприятиями.

2.	Схема 2 предусматривает оценку процесса оказания услуги, которая может осуществляться двумя способами:

-	проверкой технологического процесса, мастерства исполнителя, усло-вий обслуживания;

-	оценкой системы качества,

Инспекционный контроль осуществляется путем контроля стабильности процесса оказания услуги.

При проверке технологического процесса контролируется:

1) полнота технологической документации;

2) соответствие оборудования требованиям выполняемого техпроцесса;

3) соответствие квалификации исполнителей требованиям выполняемого технологического процесса;

4) соблюдение технологической дисциплины;

5) соответствие оснастки, контрольно-измерительных приборов и инстру-ментов требованиям выполняемого технологического процесса.

При опенке системы качества проверяется:

1)	политика в области качества;

2)	руководство по качеству;

3)	соответствие элементов системы качества установленным требовани-ям;

4)	эффективность системы качества с точки зрения достижения шлей, установленных в областях качества.

При наличии у заявителя сертификата на систему качества оценка системы качества не проводиться.

3.Схема 3 предусматривает сплошную проверку результата услуги.

Схема может применяться для сертификации материальных услуг (ремонта и изготовление изделий по индивидуальным заказам).

Инспекционный контроль осуществляется путем выборочной проверки ре-зультата услуги.

4.Схема 4 предусматривает аттестацию предприятия, что включает проверку:

-	состояния его материально-технической базы;

-	санитарно-гигиенических условий обслуживания потребителей;

-	ассортимента и качества услуг, включал наряду с целевыми и дополнительные услуги;

-	четкости и своевременности обслуживания;

-	качества обслуживания (этика общения, комфортность, эстетичность, учет запросов потребителя и т.д.);

-	профессионального мастерства обслуживающего персонала. Рекомен-дуется применять при сертификации гостиниц, ресторанов, парикмахерских, кинотеатров и др.

Результатом оценки предприятия в целом может быть присвоение разряда (категории, класса, звезды). Инспекционный контроль может осуществляться с использованием социологических методов.

5. Схема 5 предусматривает сертификат: системы качества к последующий инспекционный контроль за стабильностью ее функционирования. Сертификация системы качества осуществляется органом по сертификации услуг с привлечением экспертов-аудиторов по системам качества в соответствии с нормативными документами Государственной системы сертификации Республики Казахстан. Может применяться при сертификации всех видов услуг.

Примечание - Сертификация нематериальных услуг осуществляется путем экспертной или социологической оценки.

Приложение Б (обязательное)

Форма заявки на проведение сертификации услуг

1._________________________________________________________________________ наименование органа по сертификации,

_________________________________________________________________________ адрес

ЗАЯВКА НА проведение сертификации услуг в государственной системе сертификации

Республики Казахстан

_______________________________________________________________ наименование предприятия-исполнителя (далее - заявитель)

________________________ в лице _______________________________________

адрес, код ОКП-О                                 должность, Ф.И.О. руководителя

заявляя что_________________________________________________________ наименование вида услуги, код ОКУН___________________________________________, соответствует требованиям наименование и обозначение стандартов и просит провести сертификацию данной услуги на соответствие требованиям указанных стандартов по схеме_________________________________________________________ __________________________________________________________________________ номер схемы сертификации

2.	Испытания для сертификации прошу провести (проведены)

_____________________________________________________________________________ наименование аккредитованной испытательной лаборатории, адрес

3.Заявитель обязуется:

выполнить все условия сертификации;

обеспечивать стабильность сертифицированных характеристик услуг; опла-тить все расходы по проведению сертификации.

4.Дополнительные сведения __________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель предприятия: 	Личная подпись 	Расшифровка

подписи

Главный бухгалтер: 	Личная Подпись 	Расшифровка

подписи

Печать 	                    Дата

РЕШЕНИЕ

по заявке на проведение сертификации

№ _________от "____" ___________19____г.

Рассмотрев заявку___________________________________________________ ___________________________________________________________________ наименование предприятия-исполнителя

на сертификацию ____________________________________________________                     наименование вида услуги, код ОКУН

Сообщаем:

1.	Сертификация будет проведена по схеме ________________________________ _____________________________________________________________________ номер схемы сертификации

2.	Испытания для сертификации следует провести в __________________________ наименование аккредитованной испытательной (социологической) лаборатории,

адрес

3.	Сертификация будет проведена на соответствие требованиям  _____________________________________________________________________ наименование и обозначение нормативных документов

4.	Инспекционный контроль будет осуществлять ____________________________ _____________________________________________________________________ наименование организации, адрес

путем проверки(испытаний)услуг с периодично-стью__________________________

5.	Работы проводятся на основе ____________________________________________ хозяйственного договора

Руководитель органа  по сертификации

Печать

Приложение Г  (обязательное)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

_____________________________________________________________

_____________( 1 )___________________________  наименование органа по сертификации Знак соответствия ___________________________________________ и его адрес

КСУ № ____ ( 2 ) _______________________

__________________________________________________________________

С Е Р Т И Ф И К А Т   С О О Т В Е Т С Т В И Я

Зарегистрирован в Государственном реестре

«____»____________199__г. ( 3 ) № ____________________________________

Действителен до «___»______ ( 4 ) _________.

(5)___________________________________________________________ наименование исполнителя услуги, адрес __________________________________________________________________

Настоящий сертификат удостоверяет, что услуга

__________________(6)_____________________________________________

Наименование _____________________    ( 7 )___________________________ код ОКУН  __________________ соответствует требованиям   (8)_______________________  нормативных документов  __________ (9) ________________________________обозначение____________________________________________________________________ сертификат выдан на основании __________ (10) ________________________

__________________________________________________________________наименование, №, дата регистрации документов

Инспекционный контроль осуществляет _____________( 11 )_________

Руководитель органа, выдавшего сертификат

М.П. _______________________ (12) ______________________________________

подпись                                                            инициалы, фамилия

Сертификат гарантирует качество выполненных услуг

Перечень и виды домашних заданий:

1.Методы испытаний при сертификации услуг.

2. Порядок проведения сертификации.

3. Подача заявки и принятие решения по заявке на сертификацию

4. Проведение испытаний (проверки) при сертификации материальных услуг.

Контрольные вопросы:

1.Что значит процесс оказания услуги?

2.Виды услуг?

3 Процесс оказания услуги.

4.Что включает сертификация услуг?

Задания к СРС

I. вариант( простой)

1. По каким группам классифицируются услуги?

2. Схемы применяемые при обязательной сертификации.

II. вариант(средней сложности)

1. Что включает сертификация услуг?

2. Подача заявки и принятие решения по заявке на сертификацию.

III. вариант(сложный)

1. Процесс выдачи сертификата.

2. Применение знака соответствия.

Литература

Основная литература

1. Сертификация продукции. Основные положения. Нормативы. Организация, методика и практика. В 3-х частях. – М.; Издательство стандартов, 2009. -225с.

2. Спицнадель В.Н. Системы качества. Учеб.пособие. -Санкт-Петербург. Изд.дом «Бизнес пресса», 2008.-336с.

Дополнительная литература

3. Окрепилов В.В. Управление качеством. Учеб.пособ.-М. Изд.стандартов, 2004.-696с..

4. В.И. Логанина, А.А. Федосеев. Системы качества. Учеб. пособие для вузов.- М., 2008.

Практическое занятие №4,5

Тема занятия: Руководство по подтверждению соответствия растительных масел и масложировых продуктов

План занятия:

- Общие положения

- Работы по подтверждению соответствия растительных масел и масло-жировой продукции в форме сертификации.

- Технического регламента «Требования к безопасности масложировой продукции»

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: Изучение руководства по подтверждению соответствия растительных масел и масложировых продуктов

Краткие теоретические сведения

Общие положения

Подтверждение соответствия растительных масел и масложировой про-дукции на территории Республики Казахстан в соответствии с Законами Республики Казахстан: «О техническом регулировании», «О безопасности пищевой продукции» носит обязательный и (или) добровольный характер.

Обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации под-лежат растительные масла и масложировая продукция, включенные в Технический регламент «Требования к безопасности масложировой продукции» и Перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия.

Обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии растительные масла и масложировая продукция в соответствии с Техническим регламентом «Требования к безопасности масложировой продукции» не подлежат.

При изменении данных положений в Техническом регламенте «Требования к безопасности масложировой продукции» относительно возможности использования для подтверждения соответствия масложировой продукции формы принятия декларации о соответствии необходимо проводить декларирование согласно ТР «Процедуры подтверждения соответствия».

Растительные масла и масложировая продукция, на которые не распространяется действие Технического регламента 	«Требования к безопасности масложировой продукции» в части обязательного подтверждения соответствия, а также продукция, прошедшая в установленном порядке обязательное подтверждение соответствия,  могут проходить процедуры подтверждения соответствия нормативным документам государственной системы технического регулирования Республики Казахстан или конкретным требованиям потребителей в добровольном порядке.

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя и проводится в соответствии с процедурами, установленными в Техническом регламенте «Процедуры подтверждения соответствия». Перечень показателей, подлежащих оценке при добровольном подтверждении соответствия, устанавливает заявитель.

Изготовитель, продавец, получившие сертификат соответствия, могут применять Знак соответствия, если его нанесение предусмотрено схемой сертификации, любыми удобными для них способами, установленными СТ РК 3.25.  Форма Знака соответствия установлена СТ РК 3.1.

При возникновении спорных вопросов в отношении действий органа по подтверждению соответствия и/или испытательной лаборатории, заявителем может быть подана апелляция (жалоба) на неправомерные действия органов по подтверждению соответствия и испытательных лабораторий в соответствии с СТ РК 3.10.

Изготовители и продавцы продукции вправе обращаться в суд за защитой своих прав и законных интересов.

Работы по подтверждению соответствия растительных масел и масло-жировой продукции в форме сертификации

Сертификация растительных масел и масложировой продукции осуществляется в соответствии с Техническим Регламентом «Процедуры подтверждения соответствия» и пунктами 5.2-5.12.

Перечень показателей, подлежащих контролю при обязательной сертификации растительных масел и масложировой продукции, нормативные документы, устанавливающие показатели безопасности продукции, а также методы их испытаний, приведены в Приложении А настоящего стандарта.

Состав схем по сертификации и рекомендации по их выбору приведены в  Приложении 1 Технического Регламента «Процедуры подтверждения соответствия». При выборе схемы сертификации учитывают особенности продукции, её производства, требуемый уровень доказательности соответствия нормативным правовым актам в области технического регулирования или нормативной документации.

Обязательную сертификацию растительных масел и масложировой продукции проводят по одной из схем 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10.

Схемы подтверждения соответствия 2, 3, 4, 5 рекомендованы для сертификации серийной продукции. Применение схемы сертификации 7 рекомендовано для партии ввозимых и отечественных растительных масел и масложировой продукции.

Схема подтверждения соответствия 9 рекомендована при сертификации партии продукции небольшого объема, выпускаемой фирмой, зарекомендовавшей себя на мировом или республиканском рынке.

Схему 9 рекомендуется применять для импортируемой продукции в следующих случаях:

-	для малого и среднего бизнеса и индивидуальных предпринимателей;

-	при ввозе продукции для собственных нужд и производства (комплекту-ющие, сопутствующая продукция, сырье и полуфабрикаты для производства, технологическая оснастка, приборы и инструменты для производства, оборудование для монтажа и так далее);

-	при ввозе продукции для реализации иными предприятиями при отсутствии в регионе испытательных лабораторий.

Схема подтверждения соответствия 10 рекомендована при сертификации продукции отечественных производителей при нерегулярном выпуске или продолжительном производстве в небольших объемах выпуска.

Отбор образцов

Правила идентификации, количество образцов, порядок их отбора и хранения  определяются в соответствии с разделом 4 Технического регламента «Требования к безопасности масложировой продукции», СТ РК 1014; СТ РК 3.58, Технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия» и нормативными документами, устанавливающими требования к конкретным видам продукции и методам их испытаний, указанным в Приложении А.

Количество отбираемых образцов может уточняться в зависимости от полноты и достоверности представленных документов на заявленную продукцию и должно согласовываться с заявителем.

При отборе проб должны быть проверены условия хранения и транспортирования, состояние упаковки и маркировки

Идентификацию растительных масел и масложировой продукции на соответствие наименованию, указанному на маркировке, и основным характеристикам, обусловленным требованием нормативного документа, проводят на основе:

-	анализа товаросопроводительной документации, характеризующей партию продукции (товарная накладная, договора (контракты), сертификаты происхождения, счета-фактуры, удостоверение качества, стандарты организаций, штриховой код, код ТН ВЭД, страна и фирма-исполнитель, товарный знак исполнителя, дата производства и т.п.).

-	оценки органолептических показателей (внешний вид, отсутствие постороннего запаха, осадка, цвет, прозрачность), физико-химических показателей (плотность, цветное число, кислотное число) растительных масел и масложировой продукции, упаковки, маркировки согласно Технического регламента «Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению».

В случае если продукция – растительные масла и масложировая продукция - не может быть должным образом идентифицирована, то растительные масла и масложировая продукция не подлежат подтверждению соответствия, о чем составляется заключение по форме Приложения А СТ РК 1014 и передается заявителю.

Отобранные, надлежащим образом идентифицированные образцы вместе с актом отбора направляются в аккредитованную испытательную лабораторию, определенную органом по подтверждению соответствия.

Оформление результатов испытаний

Результаты испытаний оформляются протоколом по форме Приложения Б настоящего стандарта и передаются в орган по подтверждению соответствия в необходимом количестве экземпляров.

Анализ состояния производства

Анализ состояния производства проводят при сертификации растительного масла и масложировой продукции по схемам 2, 3, 4, 10.

Анализ состояния производства осуществляется в порядке, установленном в Техническом регламенте «Процедуры подтверждения соответствия», по про-грамме, разработанной органом по подтверждению соответствия с учетом особенностей сертифицируемой продукции – растительных масел и масложировой продукции и её производства. Рекомендуемое содержание программы проверки условий производства сертифицируемой продукции приведено в Приложении В.

При наличии у заявителя сертификата соответствия на систему менеджмента качества, выданного органом по подтверждению соответствия Республики Казахстан или органом по подтверждению соответствия, признанным в Республике Казахстан, анализ состояния производства не производится.

При положительных результатах выполненных работ, предусмотренных принятой схемой сертификации растительных масел и масложировой продукции, орган по подтверждению соответствия оформляет сертификат соответствия в соответствии с Техническим регламентом «Процедуры подтверждения соответствия», регистрирует его в реестре технического регулирования в соответствии с СТ РК 3.11, и готовит необходимое количество его копий.

Сертификат соответствия, при необходимости, может иметь приложение, содержащее перечень конкретной продукции (растительного масла и масложировой продукции), если требуется детализировать продукцию, на которую распространяется его действие. Приложение оформляют на группу однородной продукции.

В одну группу могут быть включены несколько видов наименований продукции, если она выпускается одним изготовителем и сертифицирована по одним и тем же требованиям нормативных документов на эту продукцию с учетом идентичности рецептуры по компонентному составу, однородности используемого сырья, идентичного способа изготовления, единых кодов ТН ВЭД Республики Казахстан, КПВЭД (ГК РК 04) и других факторов.

Формы сертификата соответствия и его копий, а также бланков приложения к сертификату приведены в СТ РК 3.4.

Процедура продления действия сертификата соответствия производится в соответствии с требованиями Технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия». При этом орган по подтверждению соответствия идентифицирует предъявленную продукцию, проверяет соответствие условий ее хранения установленным требованиям, анализирует необходимые для  этого сведения.

Если срок действия сертификата соответствия Республики Казахстан, вы-данного на растительные масла и масложировую продукцию серийного производства, закончился, а растительные масла и масложировая продукция выпущены или ввезены  в Республику Казахстан в период его действия и находятся на реализации у продавца либо предприятие-изготовитель прекратило выпускать эту продукцию, то действие сертификата может быть продлено на весь срок реализации при соблюдения условий хранения и наличия срока годности. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие факт поступления на реализацию растительных масел и масложировой продукции в период срока действия сертификата соответствия.

При внесении изменений в состав растительных масел и масложировой продукции или технологию их производства, которые могут повлиять на показатели, удостоверяемые при сертификации, держатель сертификата должен незамедлительно уведомить об этом орган по подтверждению соответствия, который принимает решения об отмене или приостановке действия сертификата до проведения полных или частичных испытаний, или анализа состояния производства этой продукции. В таких случаях держатель сертификата соответствия не имеет права реализовывать модернизированную продукцию до тех пор, пока орган по подтверждению соответствия не уведомит его о принятом решении.

Если нормы, установленные в нормативном документе, изменены на более жесткие, то действие сертификата соответствия прекращается с даты введения указанного изменения.

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям

Студент должен быть подготовлен к практическим занятиям. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

На практическом занятии студенты изучают руководство по подтверждению соответствия растительных масел и масложировых продуктов .

Перечень и виды заданий для выполнения в аудитории:

Приложение А (обязательное)

Таблица А.1 Перечень показателей, подлежащих контролю при обязательном  подтверждении соответствия

Продукция 	НПА или НД, устанавливающий требования * 	Показатели безопасности, подтверждаемые при обязательном

подтверждении соответствия ** 	НД

На методы испытаний

*

1 	2 	3 	4

Масла растительные  	НД на определенную продукцию СанПиН

4.01.071.03

1 Органолептические показатели:

-	прозрачность

-	запах

-	вкус

-	цвет

2 Физико-химические показатели:

-	цветное число

-	показатель преломления

-	жирно-кислотный состав

-	йодное число

-	кислотное число

-	перекисное число

-	массовая доля влаги и летучих веществ

-	мыло (качественная проба) - массовая доля фосфорсодержащих ве-ществ

-	эруковая кислота

-	температура вспышки

-	обнаружение фальсификации

-	массовая доля неомыляемых веществ

-	нежировые примеси 3 Токсичные элементы:

-	свинец

-	мышьяк

-	кадмий

-	ртуть

-	медь

-	железо

4 Микотоксины

-	афлатоксин В1    5 Пестициды:

-	гексахлорциклогексан (альфа, бетта, гамма

-	изомеры)

-	ДДТ и его метаболиты

6 Радионуклеиды:

-	цезий – 137

-	стронций – 90

7 Микробиологические показатели: - Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

-	Бактерии группы кишечной палочки

-	Staphilococcus aureus

-	Listeria monocytogenes - патогенные микроорганизмы  в том числе бак-терий рода Sаlmоnеllа

-	дрожжи

-	плесень 	ГОСТ 5472

Продолжение

Таблица А.1 Перечень показателей, подлежащих контролю при обязательном  подтверждении соответствия

Продукция 	НПА или НД, устанавливающий требования 	Показатели безопасности, подтверждаемые при обязательном  подтверждении соответствия 	НД

На методы испытаний

1 	2 	3 	4

Продукты переработки растительных масел (маргарин, жиры кулинарные и кондитерские, майонезы). Жировые продукты (жиры животные, масла сливочные) 	НД на определенную продукцию

СанПиН 4.01.071.03

1 Органолептические показатели:

-	внешний вид

-	консистенция

-	вкус

-	запах

-	цвет

2 Физико-химические показатели:

-	массовая доля жира

-массовая доля сахара (масло

шоколадное)

-	массовая доля влаги

-	массовая доля соли

-	кислотное число

-	перекисное число (жиры

животные) - кислотность

-	массовая доля антиокислителей

(жиры животные)

-	температура плавления

-	стойкость

-	консерванты (бензойная кислота, бензоат натрия, сорбиновая кислота) (маргарин) - витамин А (маргарин)

-	стойкость эмульсии (майонез) - обнаружение фальсификации 3 Ток-сичные элементы:

-	свинец

-	мышьяк

-	кадмий

-	ртуть

-	медь

Продолжение

Таблица А.1 Перечень показателей, подлежащих контролю при обязательном  подтверждении соответствия

Продукция 	НПА или НД, устанавливающий требования 	Показатели безопасности, подтверждаемые при обязательном  подтверждении соответствия 	НД

На методы испытаний

1 	2 	3 	4

-	никель (маргарин)

-	железо (жиры животные, масла сливочные) 4 Микотоксины:

-	афлатоксин В1 (продукты переработки растительных масел) - афлатоксин М1 (масла сливочные) 5 Пестициды:

-	гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма - изомеры)  - ДДТ  и его метаболиты

6 Радионуклеиды:

-	цезий – 137

-	стронций – 90  7 Антибиотики:

Левомецитин, тетрациклиновая группа, стрептомицин, пенициллин (жиры животные, масла сливочные) 8 Микробиологические показатели: - Количе-ство мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов - Бактерии группы кишечной палочки

-	Staphilococcus aureus

-	Listeria monocytogenes - патогенные микроорганизмы

в том числе бактерий рода

Sаlmоnеllа

-	дрожжи

-	плесень

_____________

* Допускается для определения показателей качества и безопасности расти-тельных масел и масложировой продукции применение других методик и стандартов, разрешенных в порядке, установленном в Государственной Си-стеме Технического Регулирования Республики Казахстан.

** В данной таблице указаны не только показатели безопасности, но и пока-затели, необходимые при идентификации растительных масел и масложиро-вой продукции.

Приложение Б (информационное)

Форма протокола сертификационных испытаний

_______________________________________________________________________________

наименование испытательной лаборатории (центра), адрес, телефон, факс

Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре

Государственной системы технического регулирования Республики Казах-стан

«___»______________ 200__г. № ______________  действителен до ____________ 200__г.

Всего страниц ______

Страница __________

П Р О Т О К О Л № _ сертификационных испытаний

от « ___ »____________ 200__г.

(распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям)

1.	Наименование и характеристика продукции _______________________________________

тип, марка

2.	Заявитель  ____________________________________________________________________ наименование, адрес, телефон

3.	Изготовитель  _________________________________________________________________ наименование, адрес, телефон

4.	Основание для испытаний  ______________________________________________________ акт отбора образцов, №, дата

5.	Дата получения образца    _______________________________________________________

6.	Дата проведения испытаний:       ___________________                      ___________________                                                                начало                                                окончание

7.	Договор №, дата  ______________________________________________________________ заявка, письмо

8.	Обозначение НД на продукцию   _________________________________________________

9.	Вид испытаний  _______________________________________________________________

Условия проведения испытаний: 	Температура ______ 0С 	Влажность ____ %

Наименование определяемых показателей, единицы измерений 	НД на методы испытаний 	Норма по НД 	Фактическое значение

1 	2 	3 	4

Исполнители:  	 	 	 	_________________ 	      _______________________   	 	 	 	 	 подпись  	 	            инициалы, фамилия   	 	 	 	 	_________________ 	      _______________________   	 	 	 	 	 подпись 	 	 	инициалы, фамилия

Руководитель

испытательной лаборатории (центра)  ________________              _____________________

подпись 	 	 	инициалы, фами-лия

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или распространен без разрешения испытательной лаборатории (центра).

Приложение В (информационное)

Типовая программа по анализу состояния производства растительных масел и масложировой продукции

В.1 Цель анализа _____________________________________________________________ В.2 Дата и место проведения анали-за___________________________________________

В.3 Члены комиссии по проведению анализа, представители предприятия__________________________________________________________________________________

В.4 Исходные данные о качестве и безопасности продукции по документам, представленным предприятием

Характеристика предприятия, год начала выпуска продукции, объем, рынок сбыта, рекламации. Наличие документов о гигиенической регистрации (сертификации) продукции. В.5 Состояние нормативных документов:

-	наличие ответственного за состояние нормативных документов, регистрацию, актуализацию;

-	наличие, полнота НД на сырье, материалы, химические материалы, готовую продукцию; методы испытаний;

-	правильность согласования НД на продукцию (при необходимости);

-	порядок ведения фонда НД (контрольные и рабочие экземпляры);

-	актуализация нормативных документов (своевременность внесения изменений, замена НД с истекшим сроком действия).

В.6 Экспертиза контрактов (договоров):

-	наличие ответственного за проведение процедуры анализа контрактов;

-	наличие в договорах с покупателями четких требований к качеству продукции (точных и однозначных);

-	оформление разногласий к контракту;

-	порядок внесения изменений в контракты, информирование об изменениях заинтересованных служб;

-	хранение документации по контракту.

В.7 Входной контроль сырья, материалов, комплектующих деталей:

-	хранение сырья (наличие и состояние складских помещений, соблюдение правил складирования и хранения в соответствии с требованиями НД);

-	наличие в действующей документации на процедуры входного кон-троля поступающих в производство сырья и материалов;

-	обеспечение регистрации проведения входного контроля в сопроводительной документации на материалы, передаваемые в производство;

-	результаты контроля (рекламации, возврат, замена; обеспечение условий и порядка складирования забракованных материалов).

В.8 Идентификация продукции и прослеживаемость:

-	наличие на предприятии разработанных методов идентификации (обо-значения) и обеспечения прослеживаемости на всех этапах производства до готовой продукции;

-	маршрутная система, клеймение, штампы, метки, бирки;

-	обеспечение сохранности применяемых видов идентификации на всех этапах производства.

В.9 Управление процессами:

-	наличие технологической документации на выполнение технологических операций изготовления продукции (технические описания, технологические регламенты, инструкции);

-	наличие графиков (планов, стандартов предприятий), проведения контроля, особенно 12

по параметрам, влияющим на показатели безопасности;

-	контроль соблюдения технологической дисциплины, ведение журна-лов;

-	наличие  необходимого производственного оборудования, соответствие его требованиям выполняемого технологического процесса (операции);

-	квалификация персонала;

-	наличие и выполнение документированных процедур проведения технического обслуживания оборудования;

-	порядок внесения изменений в технологическую документацию, в том числе имеющуюся на рабочих местах, выполнение процедур. В.10 Контроль и проведение испытаний:

-	наличие испытательной лаборатории (центра), квалифицированного персонала;

-	обеспеченность испытательным оборудованием в соответствии с контролируемыми показателями;

-	контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции по показателям качества и безопасности;

-	соблюдение правил отбора проб и методов проведения испытаний;

-	контроль качества полуфабриката по технологическим операциям;

-	проведение действий с продукцией, не соответствующей требованиям НД (наличие изоляторов для брака, исправление и т. д.);

-	контроль за исполнением контрактов.

В.11 Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием:

-	наличие метрологической службы (лица, ответственного за метрологическое обеспечение);

-	соответствие контрольно-измерительного и испытательного оборудования требованиям выполняемых измерений в соответствии с НД на продукцию и методы испытаний;

-	наличие графиков поверки и документов, подтверждающих проведение

метрологической аттестации (свидетельства, клейма, аттестаты и др.); - обеспечение условий окружающей среды.

В.12 Корректирующие и предупреждающие действия:

-	организация работ по выявлению несоответствий;

-	источники корректирующих и предупреждающих действий;

-	применение корректирующих и предупреждающих мер на уровне ис-полнителей, руководителей подразделений, групп, служб, руководства предприятия; - оценка эффективности изменений.

В.13 Хранение, упаковка, маркировка готовой продукции:

-	условия хранения готовой продукции, состояние складских помеще-ний, соблюдение правил складирования, обеспечение сохранности и качества изделий и упаковочной тары; - упаковка продукции, маркировка.

В. 14 Управление регистрацией данных о качестве:

-	вид регистрации данных о качестве, их идентификация, ответствен-ность, сроки, условия и место хранения, формы передачи информации, ана-лиз и выработка корректирующих действий В.15 Выводы:

-	возможности или невозможности выпускать продукцию заданного уровня качества.

Контрольные вопросы:

1. Растительные масла и масложировая продукция, на которые не распро-страняется действие Технического регламента

2. Перечень показателей, подлежащих контролю при обязательной сер-тификации растительных масел и масложировой продукции

3. Правила идентификации, количество образцов, порядок их отбора и хранения растительных масел и масложировых продуктов

4. Сертификация растительных масел и масложировой продукции

6. Процедура продления действия сертификата

Задания к СРС

I. вариант(простой)

1. Изучить общие положения о руководстве по подтверждению соответствия растительных масел и масложировых продуктов

2. Изучить сертификацию растительных масел и масложировой продукции

3. Изучить оформление результатов испытаний

II. вариант(средней сложности)

1. Типовая программа по анализу состояния производства растительных масел и масложировой продукции

III. вариант(сложный)

1. Перечислить перечень показателей, подлежащих контролю при обязательном  подтверждении соответствия

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1. Квалификационный справочник должностей РК. Утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 22 ноября 2002 года N 273-п;

2. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года № 301-III «О безопасности пищевой продукции».

3. ГОСТ 5481–89 Масла растительные. Методы определения нежировых примесей и отстоя.

Дополнительная литература

4. Методические рекомендации по разделу 6 «Менеджмент ресурсов»

СТ РК ИСО 9001-2009 «Система менеджмента качества. Требования», Астана, 2002;

5.Руководство по пункту 1.2 «Применение» СТ РК ИСО 9001:2009, Астана, 2001;

6. Руководство по требованиям СТ РК ИСО 9001:2009 к документации, Астана, 2002;

Практическое занятие №6,7

Тема занятия: Руководство по подтверждению соответствия мебели и продукции деревообрабатывающей промышленности

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: Изучение руководства по подтверждению соответствия мебели и продукции деревообрабатывающей промышленности

Краткие теоретические сведения

Общие положения

Обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации или  принятия декларации о соответствии подлежит мебель и продукция деревообрабатывающей промышленности, которая входит в Перечень продукции, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года №367 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан».

Мебель и продукция деревообрабатывающей промышленности, на которую не распространяется действие Технического регламента и Постановления Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года № 367, а также продукция, прошедшая в установленном порядке обязательное подтверждение соответствия, может проходить процедуры подтверждения соответствия нормативным документам государственной системы технического регулирования Республики Казахстан или конкретным требованиям потребителей в добровольном порядке.

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя и проводится в соответствии с процедурами, установленными в Техническом регламенте «Процедуры подтверждения соответствия».

Перечень показателей, подлежащих оценке при добровольном подтверждении соответствия, устанавливает заявитель.

Обязательное или добровольное подтверждение соответствия проводится в форме сертификации или принятия декларации о соответствии продукции установленным или заявляемым требованиям соответственно.

Изготовитель, продавец, получившие сертификат соответствия, могут применять Знак соответствия, если его нанесение предусмотрено схемой сертификации, любыми удобными для них способами, установленными СТ РК 3.25.

Форма Знака соответствия установлена СТ РК 3.1.

Работы по сертификации соответствия мебели и продукции  деревообрабатывающей промышленности

Сертификация мебели и продукции деревообрабатывающей промышленности включает проведение работ в соответствии с Техническим регламентом «Процедуры подтверждения соответствия» и Пунктами 5.2 -5.13 настоящего стандарта.

Перечень показателей, подлежащих контролю при обязательной сертификации мебели и продукции деревообрабатывающей промышленности, нормативные правовые акты,  нормативные документы, устанавливающие показатели безопасности продукции, а также методы их испытаний, приведены в Приложении А настоящего стандарта.

Обязательную сертификацию мебели и продукции деревообрабатывающей промышленности проводят по одной из схем – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 из Приложения 1 Технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия», обеспечивающих необходимую доказательность соответствия продукции установленным требованиям.

Схемы сертификации 2, 3, 4, 5 рекомендованы для серийно выпускаемых мебели и продукции деревообрабатывающей промышленности.

Подтверждению соответствия мебели и продукции деревообрабатывающей продукции в форме  декларации о соответствии

Подтверждение соответствия мебели в  форме  декларации о соответствии осуществляется на основе:

-	испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории;

-	ранее полученных действующих сертификатов или протоколов испытаний на сырье, материалы, комплектующие изделия;

-	сертификата системы менеджмента качества (при наличии).

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям

Студент должен быть подготовлен к практическим занятиям. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

Перечень и виды заданий для выполнения в аудитории:

Приложение А

(обязательное)

Перечень показателей безопасности, подтверждаемых при обязательном подтверждении соответствия мебели и продукции деревообрабатывающей промышленности

Таблица А1 «Перечень показателей безопасности, подтверждаемых при обязательном подтверждении соответствия мебели и продукции деревообрабатывающей промышленности в форме сертификации»

| Наименование продукции | НПА или НД, устанавливающие требования | Наименование показателей безопасности | НД на методы испытания* |
| --- | --- | --- | --- |
| Мебель школьная корпусная | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) НД на конкретные виды продукции | Безопасность и надежная фиксация подвижных эле- ментов Прочность штанг Выдвижение ящиков и полу-ящиков Прочность и долговечность Уровень летучих химических веществ Устойчивость Крепление и остаточная деформация дверей с вертикальной осью вращения | ГОСТ 16371 ГОСТ 28102 ГОСТ 28105 ГОСТ 28136 ГОСТ 30255 ГОСТ 19882 ISO 7170** ГОСТ 19195 |
| Столы ученические и столы для учителя, столы обеденные школьные | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) НД на конкретные виды продукции | Устойчивость Прочность Жесткость и долговечность Прочность крепления задней стенки | ГОСТ 23380 ГОСТ 23380 ГОСТ 23380 ГОСТ 23380 |
| Стулья ученические | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) НД на конкретные виды продукции | Устойчивость Прочность и долговечность Прочность крепления ножек | ГОСТ 23381 ГОСТ 23381 ГОСТ 19194 |
| Стулья детские | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) НД на конкретные виды продукции | Устойчивость Прочность Долговечность Прочность крепления ножек | ГОСТ 23381 ГОСТ 23381 ГОСТ 23381 ГОСТ 19194 |

Таблица А.2 «Перечень показателей безопасности, подтверждаемых при обязательном подтверждении соответствия мебели и продукции деревообрабатывающей промышленности в форме принятия декларации о соответствии»

| Наименование продукции | НПА или НД, устанавливающие требо- вания | Наименование показателей безопасности | НД на методы испытания* |
| --- | --- | --- | --- |
| Мебель корпусная бытовая | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим сани- тарно- эпидемиологическому надзору (контролю) НД на конкретные виды продукции | Устойчивость Прочность Жесткость, прочность крепления дверей Прочность корпуса и крепления подвесок настенных изделий Испытания ящиков и полу-ящиков Прочность штанг Уровень летучих химических веществ | ГОСТ 19882 ГОСТ 19882 ГОСТ 19195 ГОСТ 30209 ГОСТ 28136 ГОСТ 28105 ГОСТ 28102 ГОСТ 30255 |
| Столы | Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) НД на конкретные виды продукции | Устойчивость Прочность, жест- кость, долговечность Уровень летучих химических веществ Прочность крепления ножек | ГОСТ 28793 ГОСТ 30099 ГОСТ 30255 ГОСТ 19194 |
| Мебель для сидения и лежания | Единые санитарноэпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) НД на конкретные виды продукции | Долговечность Устойчивость Прочность крепления ножек Остаточная деформация без пружинных мягких элементов Уровень летучих химических веществ | ГОСТ 17340 ГОСТ 19120 ГОСТ 30211 ГОСТ 19194 ГОСТ 19918.3 ГОСТ 30255 |

* Допускается для определения показателя качества и безопасности строительных материалов и конструкций применение других методик и стандартов, разрешенных в порядке, установленным в государственной системе технического регулирования Республики Казахстан

Мебель и продукция деревообрабатывающей промышленности, включенная в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия на таможенной территории с выдачей документов единой формы, должна соответствовать требованиям нормативных документов, указанных в Едином перечне.

Приложение Б

(информационное)

Форма протокола сертификационных испытаний

_____________________________________________________________________________________

наименование испытательной лаборатории (центра), адрес, телефон, факс Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре

Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан «___»______________ 200__г. № ______________  действителен до ____________ 200__г.

Всего страниц ______

Страница __________

П Р О Т О К О Л № _

сертификационных испытаний

от « ___ »____________ 200__г.

(распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям)

1.	Наименование и характеристика продукции ___________________________________________ тип, марка

2.	Заявитель  ________________________________________________________________________ наименование, адрес, телефон

3.	Изготовитель  _____________________________________________________________________ наименование, адрес, телефон

4.	Основание для испытаний  __________________________________________________________

акт отбора образцов, №, дата

5.	Дата получения образца    ___________________________________________________________

6.	Дата проведения испытаний: начало         ______________________________________________                                                          окончание  ______________________________________________

7.	Договор №, дата  __________________________________________________________________

заявка, письмо

8.	Обозначение НД на продукцию   _____________________________________________________

9.	Вид испытаний  ___________________________________________________________________

Условия проведения испытаний: 	Температура ______ 0С 	Влажность ____ %

Наименование определяемых показателей, единицы измерений 	НД на методы испытаний 	Норма по НД 	Фактическое значение

1 	2 	3 	4

Исполнители:   	 	 	_________________ 	      _____________________________  	 	 	 	 	 	подпись  	 	инициалы, фамилия

_________________ 	      _____________________________

подпись 	 	 	инициалы, фамилия

Руководитель

испытательной лаборатории (центра) ________________            _____________________________  	 	 	 	 	 	подпись 	 	 	инициалы, фамилия

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или распространен без разрешения испытательной лаборатории (центра).

Приложение В

(информационное)

Типовая программа по анализу состояния производства мебели и продукции деревообрабатывающей промышленности

В.1 Цель анализа

В.2 Дата и место проведения анализа

В.3 Члены комиссии по проведению анализа, представители предприятия

В4 Исходные данные о качестве и безопасности продукции по документам, представленным предприятием

Характеристика предприятия, год начала выпуска продукции, объем, рынок сбыта, рекламации. Наличие документов о гигиенической регистрации (сертификации) продукции.

В.5 Состояние нормативных документов:

-	наличие ответственного за состояние нормативных документов, регистрацию, актуализацию;

-	наличие, полнота НД на сырье, материалы, химические материалы, готовую продукцию; методы испытаний;

-	правильность согласования НД на продукцию (при необходимости);

-	порядок ведения фонда НД (контрольные и рабочие экземпляры);

-	актуализация нормативных документов (своевременность внесения изменений, замена НД с истекшим сроком действия).

В.6 Экспертиза контрактов (договоров):

-	наличие ответственного за проведение процедуры анализа контрактов;

-	наличие в договорах с покупателями четких требований к качеству продукции (точных и однозначных);

-	оформление разногласий к контракту;

-	порядок внесения изменений в контракты, информирование об изменениях заинтересованных служб;

-	хранение документации по контракту.

В.7 Входной контроль сырья, материалов, комплектующих деталей:

-	хранение сырья (наличие и состояние складских помещений, соблюдение правил складирования и хранения в соответствии с требованиями НД);

-	наличие в действующей документации на процедуры входного контроля поступающих в производство сырья и материалов;

-	обеспечение регистрации проведения входного контроля в сопроводительной документации на материалы, передаваемые в производство;

-	результаты контроля (рекламации, возврат, замена; обеспечение условий и порядка складирования забракованных материалов).

В.8 Идентификация продукции и прослеживаемость:

-	наличие на предприятии разработанных методов идентификации (обозначения) и обеспечения прослеживаемости на всех этапах производства до готовой продукции;

-	маршрутная система, клеймение, штампы, метки, бирки;

-	обеспечение сохранности применяемых видов идентификации на всех этапах производства.

В.9 Управление процессами:

-	наличие технологической документации на выполнение технологических операций изготовления продукции (технические описания, технологические регламенты, инструкции);

-	наличие графиков (планов, стандартов предприятий), проведения контроля, особенно по параметрам, влияющим на показатели безопасности;

-	контроль соблюдения технологической дисциплины, ведение журналов;

-	наличие необходимого производственного оборудования, соответствие его требованиям выполняемого технологического процесса (операции);

-	квалификация персонала;

-	наличие и выполнение документированных процедур проведения технического обслуживания оборудования;

-	порядок внесения изменений в технологическую документацию, в том числе имеющуюся на рабочих местах, выполнение процедур. В.10 Контроль и проведение испытаний:

-	наличие испытательной лаборатории (центра), квалифицированного персонала;

-	обеспеченность испытательным оборудованием в соответствии с контролируемыми показателями;

-	контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции по показателям качества и безопасности;

-	соблюдение правил отбора проб и методов проведения испытаний;

-	контроль качества полуфабриката по технологическим операциям;

-	проведение действий с продукцией, не соответствующей требованиям НД (наличие изоляторов для брака, исправление и т. д.);

-	контроль за исполнением контрактов.

В.11 Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием:

-	наличие метрологической службы (лица, ответственного за метрологическое обеспечение);

-	соответствие контрольно-измерительного и испытательного оборудования требованиям выполняемых измерений в соответствии с НД на продукцию и методы испытаний;

-	наличие графиков государственной поверки и документов, подтверждающих проведение метрологической аттестации (свидетельства, клейма, аттестаты и др.); - обеспечение условий окружающей среды.

В.12 Корректирующие и предупреждающие действия:

-	организация работ по выявлению несоответствий;

-	источники корректирующих и предупреждающих действий;

-	применение корректирующих и предупреждающих мер на уровне исполнителей, руководителей подразделений, групп, служб, руководства предприятия; - оценка эффективности изменений.

В.13 Хранение, упаковка, маркировка готовой продукции:

-	условия хранения готовой продукции, состояние складских помещений, соблюдение правил складирования, обеспечение сохранности и качества изделий и упаковочной тары;

-	упаковка продукции, маркировка.

В. 14 Управление регистрацией данных о качестве:

-	вид регистрации данных о качестве, их идентификация, ответственность, сроки, условия и место хранения, формы передачи информации, анализ и выработка корректирующих действий

В.15 Выводы:

-	возможности или невозможности выпускать продукцию заданного уровня качества.

Контрольные вопросы:

1. Подтверждение соответствия мебели в  форме  декларации о соответствии

2. Инспекционная проверка в отношении мебели и продукции деревообрабатывающей промышленности

Основная литература

1. СТ РК ДИН ЕН 716.2-2008 Мебель. Детские кровати и складные детские кровати для жилых помещений. Часть 1. Требования безопасности.

2. ГОСТ 9621-72 Древесина слоистая клееная. Методы определения физических свойств.

3. ГОСТ 12029-93 Мебель. Стулья и табуреты. Определение прочности и долговечности.

4. Багиев Г.Л., Моисеева Н.К., Никифорова С.В. Международный маркетинг. – СПб.: Питер, 2007. – 512 с.

5. Багиев Г.Л., Тарасевич В.М., Анн Х. Маркетинг. - М.: Экономика, 2010. - 703 с.

6. Барышев А.Ф, Маркетинг. – М.: Академия, 2009. - 208 с.

Практическое занятие №7,8

Тема занятия: Изучить руководство по подтверждению соответствия хлеба, хлебобулочных, макаронных , кондитерских изделий, дрожжей.

План занятия:

- Общие положения

- Сертификация продукции

- Декларирование соответствия

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: изучение

руководства по подтверждению соответствия хлеба, хлебобулочных, макаронных , кондитерских изделий, дрожжей

Краткие теоретические сведения

Подтверждение соответствия продукции осуществляется аккредитованными органами по подтверждению соответствия и испытательными лабораториями в порядке, установленном техническим регламентом «Процедуры подтверждения соответствия».

Органы по подтверждению соответствия должны быть аккредитованными на соответствие СТ РК ИСО/МЭК 65, а испытательные лаборатории – на соответствие СТ РК ИСО/МЭК 17025. Область аккредитации органа по подтверждению соответствия должна включать все показатели, требуемые для обязательного и добровольного подтверждения соответствия.

Для проведения лабораторных исследований и испытаний показателей без-опасности должны использоваться метрологически аттестованные методики, соответствующие требованиям обеспечения единства измерений, а также методики, соответствующие указанным требованиям и утвержденные в установленном порядке.

Обязательному подтверждению соответствия подлежит продукция, включенная в Технические регламенты Республики Казахстан или в перечни продукции, утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 года № 367 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан».

При обязательном подтверждении соответствия подтверждается соответствие продукции требованиям технических регламентов, конкретных стандартов, обеспечивающим её идентификацию (в том числе путем проведения испытаний) и безопасность для жизни и здоровья человека, охраны окружающей среды, предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно качества и безопасности объекта.

Все процедурные вопросы, не установленные в техническом регламенте, следует отражать в договоре на подтверждение соответствия.

Обязательное подтверждение соответствия продукции может осуществляться по выбору заявителя в форме сертификации, или по заявлению изготовителя в форме регистрации декларации о соответствии в органе по подтверждению соответствия. Изготовитель вправе уполномочивать индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, зарегистрированное в Республике Казахстан, действовать от его имени в установленном законодательством Республики Казахстан порядке под ответственность изготовителя.

Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться по инициативе заявителя в отношении продукции, не подлежащей обязательному подтверждению соответствия для подтверждения характеризующих продукцию показателей, иных, чем показатели безопасности. При добровольном подтверждении соответствия для идентификации продукции, помимо оценивания товаросопроводительной документации,  проводят органолептическую оценку и испытания по физико-химическим показателям, предусмотренными нормативными и/или техническими документами на конкретные виды продукции.

В нормативных документах, на соответствие которым проводится подтверждение соответствия, должны быть установлены характеризующие показатели продукции и методы её испытаний, правила отбора проб продукции, позволяющие обеспечить идентификацию, полное и достоверное подтверждение соответствия установленным требованиям с заданной или известной точностью.

Применяемые при подтверждении соответствия продукции стандарты организаций, зарегистрированные в установленном порядке, должны содержать указание об их пригодности для целей подтверждения соответствия.

Нормативные документы иностранных государств, на соответствие которым проводится подтверждение соответствия, действительны в Республике Казахстан при условии их признания в государственной системе технического регулирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.

При положительных результатах выполненных работ по подтверждению соответствия заявленной продукции, орган по подтверждению соответствия, проводивший подтверждение соответствия, выдает сертификат соответствия (регистрирует декларацию о соответствии) и необходимое количество их копий, выполненных на специальных бланках, форма и порядок заполнения которых установлены СТ РК 3.4. Копии сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии могут быть заверены нотариально.

Сертификат соответствия может иметь приложение, оформленное в соответствии с СТ РК 3.4, содержащее перечень однородной продукции, на которую распространяется его действие.

Продукция, на которую выдан сертификат соответствия, может маркироваться знаком соответствия в соответствии с СТ РК 3.1 (если это предусмотрено схемой сертификации) любыми способами, установленными СТ РК 3.25. Маркирование продукции знаком соответствия осуществляет изготовитель (продавец), на основании сертификата, зарегистрированного в органе по подтверждению соответствия.

При признании  иностранных сертификатов соответствия руководствуются «Правилами признания иностранных сертификатов соответствия, протоколов испытаний, знаков соответствия и иных документов в сфере подтверждения соответствия» установленными Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 22 апреля 2005 года № 119 «Об утверждении производных видов нормативных правовых актов по вопросам подтверждения соответствия».

Если для идентификации импортируемой продукции требуется проведение органолептических и физико-химических испытаний, подтверждающих принадлежность продукции к заявляемому наименованию, пробы продукции испытывают в аккредитованной испытательной лаборатории. Результаты идентификации учитывают при признании сертификатов.

Установленные нормативными документами Республики Казахстан показатели безопасности продукции, не определявшиеся в заявляемой импортируемой продукции, проводит аккредитованный орган по подтверждению соответствия, осуществляющий признание. Если при этом будет установлено, что такие показатели безопасности превышают установленные в Казахстане нормы, сертификат соответствия на импортируемую продукцию не признается.

Продукция должна соответствовать требованиям к допустимому содержанию химических, радиоактивных, биологических веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологических организмов, представляющих опасность для здоровья людей. Безопасность продукции по содержанию токсичных химических элементов, пестицидов, микотоксинов, ингибирующих веществ, радионуклидов и микроорганизмов определяется гигиеническими нормативами.

При проведении обязательного подтверждения соответствия продукции необходимо обязательное наличие гигиенического заключения, выданного заявителю по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы (со-став, медико-биологические показатели), проведенной органами санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК.

Медико-биологические показатели, установленные экспертизой, при подтверждении соответствия проверке не подлежат.

Инспекционный контроль проводят в соответствии с требованиями технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия».

Оплата работ по подтверждению соответствия проводится на договорной основе с учетом рекомендаций Р РК 50.3.01.

Сертификация продукции

Сертификация продукции включает проведение работ в соответствии с Техническим регламентом «Процедуры подтверждения соответствия» и настоящим стандартом.

Перечень показателей безопасности продукции, подлежащих подтверждению, и методы их испытаний, приведены в приложении Б. При идентификации продукции и при проведении добровольной сертификации руководствуются действующими нормативными документами на продукцию.

Обязательную сертификацию продукции проводят по одной из схем 2-5, или 7 технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия», обеспечивающей необходимую доказательность соответствия продукции заданным требованиям.

Схему сертификации выбирает заявитель в зависимости от гарантированного срока годности продукции, установленного приложением 2 Технического регламента «Требования к безопасности хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий» и предлагает ее органу по подтверждению соответствия. Если представленная заявителем вместе с заявкой информация недостаточна для подтверждения соответствия продукции, орган по подтверждению соответствия предлагает заявителю сертифицировать продукцию по другой схеме.

При выборе схемы сертификации руководствуются следующими требованиями:

-	схемы 2, 3, 4, 5 применяют для серийно выпускаемой продукции;

-	схему 7 применяют для отдельных партий продукции;

-	схемы 3 и 5 применяют для скоропортящейся продукции;

-	схемы 2, 3, 4, 5 и 7 применяют для сертификации продукции длительного хранения; - схемы 1, 8, 9 и 10 не применяют.

Количество образцов, порядок их отбора, идентификации и хранения определяют в соответствии с техническим регламентом «Процедуры подтверждения соответствия» СТ РК 1014, СТ РК 3.58, и нормативными доку-ментами, задающими требования к конкретным видам продукции и методам её испытаний.

Орган по подтверждению соответствия должен производить отбор образцов, для чего следует разработать процедуру отбора образцов. Количество отбираемых образцов может уточняться в зависимости от полноты и достоверности представленных документов на заявленную продукцию и должно согласовываться с заявителем.

При отборе образцов должны быть проверены условия хранения и транспортирования, состояние упаковки и маркировки, проведена лабораторная идентификация на соответствие заявляемому наименованию. При этом:

-	оценивают маркировку, упаковку, информацию для потребителя на государственном и русском языках;

-	проводят анализ товаросопроводительной документации, характеризующей партию продукции (товарная накладная, договора (контракты), сертификаты происхождения, счета фактуры, удостоверение качества, стандарты организаций, штриховой код, страна и фирма исполнитель, товарный знак исполнителя, дата производства и т.п.);

-	оценивают органолептические показатели (внешний вид, форма, вкус, запах, аромат, консистенция, хрупкость, состояние корок, состояние мякиша и т.п.).

Отобранные образцы направляют в аккредитованную испытательную лабораторию, определенную органом по подтверждению соответствия по согласованию с заявителем, вместе с актом отбора. Принадлежность к сертифицируемой продукции подтверждают путем проведения необходимых идентификационных испытаний.

Результаты испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории оформляют протоколом испытаний по форме приложения В настоящего стандарта и передают в орган по подтверждению соответствия.

В случае, если продукция не может быть должным образом идентифицирована, составляется заключение по форме приложения А СТ РК 1014, которое передается заявителю.

Дальнейшие испытания при этом проводить не следует.

Анализ состояния производства проводят при сертификации продукции по  схемам 2, 3, 4. При наличии у изготовителя признаваемого на территории Республики Казахстан сертификата соответствия на систему менеджмента анализ состояния производства не проводят.

Анализ состояния производства продукции проводят по программам, разработанным органом по подтверждению соответствия с учетом особенностей сертифицируемой продукции и её производства, установленных в нормативных документах на продукцию.

Типовая программа (см. приложение Г) разрабатывается на группу однородной продукции, качество которой можно охарактеризовать одними и теми же показателями и использовать одинаковые методы испытаний.

Рабочая программа разрабатывается на основе типовой применительно к конкретной продукции конкретного заявителя и уточняет объем и виды проверок и испытаний. Программа разрабатывается на основе анализа следующих документов, представленных заявителем:

-	стандарт организации или иной документ, устанавливающий требования к качеству оцениваемой продукции;

-	справка о состоянии производства по форме приложения Д;

-	протоколы испытаний: приемочных и периодических, при обязательной и/или добровольной сертификации  или гигиенической оценке;

-	обобщенные результаты приемо-сдаточных испытаний (при наличии) за промежуток времени не менее трех месяцев;

-	сертификаты соответствия (при их наличии);

-	акты органов государственного контроля (при наличии).

Результаты анализа состояния производства оформляют актом с соответствующими выводами по форме приложения Е, и направляют заявителю.

В случае отрицательных результатов проверки, работа по сертификации за-явленной продукции по выбранной схеме прекращается, о чем орган по подтверждению соответствия в трехдневный срок письменно извещает заявителя.

После устранения выявленных недостатков или выбора иной схемы сертификации заявитель представляет новую заявку на сертификацию.

Процедура продления действия сертификата соответствия производится в соответствии с требованиями технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия». При этом орган по подтверждению соответствия идентифицирует предъявленную продукцию, проверяет соответствие условий ее хранения установленным требованиям, анализирует необходимые для этого сведения.

Если срок действия сертификата соответствия Республики Казахстан, выданного на продукцию серийного производства закончился, а продукция, выпущенная или ввезенная в Республику Казахстан в период его действия, находится на реализации у продавца либо предприятие-изготовитель прекратило выпускать эту продукцию, то сертификат может быть продлен на весь срок действия при соблюдения условий хранения. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие факт поступления на реализацию продукции в период срока действия сертификата соответствия.

При внесении изменений в состав продукции или технологию её производ-ства, которые могут повлиять на показатели, удостоверяемые при сертифи-кации, держатель сертификата должен незамедлительно уведомить об этом в орган по подтверждению соответствия, который принимает решения об отмене или приостановке действия сертификата до проведения полных или частичных испытаний, или анализа состояния производства этой продукции. В таких случаях держатель сертификата соответствия не имеет права реализовывать модернизированную продукцию до тех пор, пока орган по подтверждению соответствия не уведомит его о принятом решении. Если нормы, установленные в нормативном документе на основании которых был выдан сертификат, изменены на более жесткие, то действие сертификата соответствия прекращается с даты введения в действие указанного изменения.

Декларирование соответствия

Декларация о соответствии удостоверяет соответствие выпускаемой в об-ращение продукции установленным требованиям на срок не более одного года.

Изготовитель продукции вправе обратиться с заявлением о регистрации своей декларации в один из органов по подтверждению соответствия, в область аккредитации которого входит заявляемая продукция, на основании документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям.

Регистрацию декларации изготовителя о соответствия проводят в соответствии с пунктами 85-97 технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия».

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям

Студент должен быть подготовлен к практическим занятиям. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

Перечень и виды заданий для выполнения в аудитории:

Приложение Б

(обязательное)

Перечень показателей безопасности продукции при  подтверждении соответствия хлеба,

хлебобулочных, макаронных, мучных кондитерских изделий, дрожжей

(пояснение сокращений  дано в Примечании к приложению Б)

| Виды опасности | Показатели | Допустимые уровни |
| --- | --- | --- |
| Токсичные элементы | свинец | 0,5 мг/кг, не более |
|  | мышьяк | 0,3 мг/кг, не более |
|  | кадмий | 0,1 мг/кг, не более |
|  | ртуть | 0,02 мг/кг, не более |
| Микотоксины | афлатоксин B1 | 0,005 мг/кг, не более |
|  | дезоксиниваленол | 0,7 мг/кг, не более |
| Радионуклиды | цезий-137 | 50 Бк/кг |
|  | стронций-90 | 30 Бк/кг |
| Пестициды* | гексахлорциклогексан (α,β,γ- изомеры) | 0,2 мг/кг, не более |
|  | ДДТ и его метаболиты | 0,02 мг/кг, не более |
| * Необходимо контролировать остаточные количества и тех пестицидов, которые были использованы при производстве продовольственного сырья. |  |  |

Таблица Б.2 Мучные кондитерские изделия (микробиологические показатели)

| Разновидности продуктов | КМАФ АнМ КОЕ/г, не более | Не допускается в г продукта |  |  | Дрожжи, КОЕ/г, не более | Плесени, КОЕ/г, не более | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БГКП (колиформы) | S.aureu s | Патогенн ые, в т.ч. сальмоне ллы |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Торты и пирожные бисквитные, слоеные, песочные, воздушные, заварные, крошковые с отделками, в т.ч. замороженные |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)сливочной; | 401 ּ5 | 0,01* | 0,01* | 25 | 100 | 50 | *в 0,1 г не допускаются для продуктов со сроком годности 5 и более суток |
| 2) белковосбивной, типа суфле; | 401 ּ1 | 0,01* | 0,01* | 25 | 50 | 100 | *то же |
| 3) фруктовой, помадной, из шоколадной глазури; | 401 ּ1 | 0,01* | 0,1 | 25 | 50 | 100 | *то же |
| 4) жировой; | 401 ּ5 | 0,01* | 0,1 | 25 | 50 | 100 | *то же |

| 5) творожносливочной; | 401 ּ5 | 0,01* | 0,1 | 25 | ** | ** | *то же **дрожжи-50, плесени - 100 КОЕ/г, не более, для продуктов со сроком годности 5 и более суток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6) типа “картошка”; | 401 ּ5 | 0,01* | 0,1 | 25 | 50 | 100 | *то же |
| 7) с заварным кремом | 104ּ1 | 0,01* | 1,0 | 25 | 50 | 100 | *то же |
| Торты и пирожные без отделок, с отделками на основе маргаринов, растительных сливок и жиров |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104ּ1 | 1,0 | 0,1 | 25 | 50 | 50 |  |
| Торты, пирожные, рулеты диабетические |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103ּ5 | 0,1 | 1,0 | 50 | 50 | 50 |  |

|  |  | Торты вафельные с начинкой |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) жировой; | 5 103 | 0,1 | - | 25 | 50 |  | 100 |  |
| 2) пралине, шоколадноореховый; | 5 104 | 0,01 | - | 25 | 50 |  | 100 |  |
|  |  | Рулеты бисквитные с начинкой |  |  |  |  |  |  |
| 1) сливочной, жировой | 5 104 | 0,01 | 0,1 | 25 | 50 |  | 100 |  |
| 2) фруктовой, с цукатами, маком, орехами; | 1 104 | 1,0 | 1,0 | 25 | 50 |  | 100 |  |
|  |  | Кексы |  |  |  |  |  |  |
| 1) с сахарной пудрой; | 5 103 | 0,1 | - | 25 | 50 |  | 50 |  |
| 2) глазированные, с орехами, цукатами, с пропиткой фруктовой, ромовой; | 5 103 | 0,1 | - | 25 | 50 |  | 100 |  |
| кексы и рулеты в герметизированной упаковке | 5 103 | 0,1 | 0,1 | 25 | 50 |  | 50 |  |
|  |  | Вафли |  |  |  |  |  |  |
| 1) без начинки, с начинками фруктовой, помадной, жировой | 5 103 | 0,1 | - | 25 | 50 |  | 100 |  |
| 2) с ореховопралиновой начинкой, глазированные шоколадной глазурью | 5 104 | 0,01 | - | 25 | 50 |  | 100 |  |
|  |  | Пряники, коврижки |  |  |  |  |  |  |
| 1) без начинки; | 2,5 103 | 1,0 | - | 25 | 50 |  | 50 |  |
| 2) с начинкой; | 5 103 | 0,1 | - | 25 | 50 |  | 50 |  |

| Показатели | Допустимые уровни |
| --- | --- |
| свинец, мг/кг, не более | 0,5 |
| мышьяк, мг/кг, не более | 0,2 |
| кадмий, мг/кг, не более | 0,1 |
| ртуть, мг/кг, не более | 0,02 |
| цезий-137, Бк/кг, не более | 50 |
| стронций-90, Бк/кг, не более | 30 |
| КМФАнМ, КОЕ/г, не более | 104ּ1 |
| БГКП (коли формы), не допускается в г продукта | 1,0 |
| Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, не допускается в г продукта | 25 |
| B.cereus, не допускается в г продукта | 0,1 |
| Плесени КОЕ/г не более | 50 |
| * Содержание микотоксинов и пестицидов определяют в соответствии с требованиями, установленными в таблице Б.3 |  |

Форма протокола испытаний

_____________________________________________________________________________________ наименование испытательной лаборатории (центра), адрес, телефон, факс

Знак аккредитации

( в соответствии с СТ РК 7.15)

Аттестат аккредитации зарегистрирован  в реестре субъектов аккредитации Республики Казахстан

«___»______________ 20__г. № ______________ действителен до «___» ____________ 20__г.

Всего страниц ______

Страница __________

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № _____

от « ___ »____________ 20__г.

(распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям)

1.	Наименование и характеристика продукции ___________________________________________ тип, марка

2.	Заявитель  ________________________________________________________________________ наименование, адрес, телефон

3.	Изготовитель  _____________________________________________________________________ наименование, адрес, телефон

4.	Основание для испытаний  __________________________________________________________                акт отбора образцов, №, дата

5.	Дата получения образца    ___________________________________________________________

6.	Дата проведения испытаний: начало         ______________________________________________                                                          окончание  ______________________________________________

7.	Договор №, дата  __________________________________________________________________               заявка, письмо

8.	Обозначение НД на продукцию   _____________________________________________________

9.	Условия проведения испытаний: температура воздуха ______     °С                 относительная влажность ____   %

Наименование определяемых показателей, единицы измерений 	НД на методы испытаний 	Норма по НД 	Фактическое значение

1 	2 	3 	4

Лабораторные испытания, проведенные для идентификации

Показатели безопасности

Исполнители:   	 	 	_________________ 	      _____________________________  	 	 	 	 	 	подписи  	 	инициалы, фамилия

Руководитель

испытательной лаборатории (центра) ________________            _____________________________  	 	 	 	 	 	подпись 	 	 	инициалы, фамилия

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или распространен без разрешения испытательной лаборатории (центра).

17

Приложение Г

(информационное)

Типовая программа по анализу состояния производства хлебобулочных, макаронных, кондитерских изделий, дрожжей

Г.1 Цель анализа_____________________________________________________

Г.2 Дата и место проведения анализа__________________________________________________

Г.3 Члены комиссии по проведению анализа, представители предприятия

_________________________________________________________________________________________

Г.4 Исходные данные о качестве и безопасности продукции по документам, представленным предприятием

Характеристика предприятия, год начала выпуска продукции, объем, рынок сбыта, рекламации.

Наличие документов о подтверждении соответствия продукции, гигиенических заключений. Г.5 Состояние нормативных документов:

-	наличие ответственного за состояние нормативных документов, регистрацию, актуализацию;

-	наличие, полнота НД на сырье, материалы, химические материалы, комплектующие готовую продукцию; методы испытаний;

-	правильность согласования НД на продукцию (при необходимости);

-	порядок ведения фонда НД (контрольные и рабочие экземпляры);

-	актуализация нормативных документов (своевременность внесения изменений, замена НД с истекшим сроком действия).

Г.6 Экспертиза контрактов (договоров):

-	наличие ответственного за проведение процедуры анализа контрактов;

-	наличие в договорах с покупателями четких требований к качеству продукции (точных и однозначных);

-	оформление разногласий к контракту;

-	порядок внесения изменений в контракты, информирование об изменениях заинтересованных служб;

-	хранение документации по контракту.

Г.7 Входной контроль сырья, материалов, комплектующих деталей:

-	хранение сырья (наличие и состояние складских помещений, соблюдение правил

складирования и хранения в соответствии с требованиями НД);

-	наличие в действующей документации на процедуры входного контроля поступающих в производство сырья и материалов;

-	обеспечение регистрации проведения входного контроля в сопроводительной документации на материалы, передаваемые в производство;

-	результаты контроля (рекламации, возврат, замена; обеспечение условий и порядка складирования забракованных материалов).

Г.8 Идентификация продукции и прослеживаемость:

-	наличие на предприятии разработанных методов идентификации (обозначения) и обеспечения прослеживаемости на всех этапах производства до готовой продукции;

-	маршрутная система, клеймение, штампы, метки, бирки;

-	обеспечение сохранности применяемых видов идентификации на всех этапах производства. Г.9 Управление процессами:

-	наличие технологической документации на выполнение технологических операций изготовления продукции (технические описания, технологические регламенты, инструкции);

-	наличие графиков (планов, стандартов предприятий), проведения контроля, особенно по параметрам, влияющим на показатели безопасности;

-	контроль соблюдения технологической дисциплины, ведение журналов;

-	наличие  необходимого производственного оборудования, соответствие его требованиям выполняемого технологического процесса (операции);

18

-	квалификация персонала;

-	наличие и выполнение документированных процедур проведения технического обслуживания оборудования;

-	порядок внесения изменений в технологическую документацию, в том числе имеющуюся на рабочих местах, выполнение процедур.

Г.10 Контроль и проведение испытаний:

-	наличие испытательной лаборатории (центра), квалифицированного персонала;

-	обеспеченность испытательным оборудованием в соответствии с контролируемыми

показателями;

-	контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции по показателям качества и безопасности;

-	соблюдение правил отбора проб и методов проведения испытаний;

-	контроль качества полуфабриката по технологическим операциям;

-	проведение действий с продукцией, не соответствующей требованиям НД (наличие изоляторов для брака, исправление и т. д.);

-	контроль за исполнением контрактов.

Г.11 Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием:

-	наличие метрологической службы (лица, ответственного за метрологическое обеспечение);

-	соответствие контрольно-измерительного и испытательного оборудования требованиям выполняемых измерений в соответствии с НД на продукцию и методы испытаний;

-	сертификатов о метрологической аттестации средств измерений, сертификатов о поверке средств измерений (наличие оттиска поверительного клейма, нанесенного на средство измерений и/или эксплуатационную документацию);

-	наличие графиков поверки и документов, подтверждающих проведение поверки

метрологической аттестации (свидетельства, клейма, аттестаты и др.);

-	обеспечение условий окружающей среды (для достоверности измерений). Г.12 Корректирующие и предупреждающие действия:

-	организация работ по выявлению несоответствий;

-	источники корректирующих и предупреждающих действий;

-	применение корректирующих и предупреждающих мер на уровне исполнителей, руководителей подразделений, групп, служб, руководства предприятия; - оценка эффективности изменений.

Г.13 Хранение, упаковка, маркировка готовой продукции:

-	условия хранения готовой продукции, состояние складских помещений, соблюдение правил складирования, обеспечение сохранности и качества изделий и упаковочной тары; - упаковка продукции, маркировка.

Г.14 Управление регистрацией данных о качестве:

-	вид регистрации данных о качестве, их идентификация, ответственность, сроки, условия и место хранения, формы передачи информации, анализ и выработка корректирующих действий Г.15 Выводы:

-	возможности или невозможности выпускать продукцию заданного уровня качества.

Приложение Д

(информационное)

Типовой вопросник к справке о состоянии производства

Справка

о состоянии производства  ____________________________________________

наименование изготовителя

Дата составления ______________         Местонахождение изготовителя _______________

Опыт и объем производства оцениваемой продукции

Организация производства и действующая на предприятии система менеджмента

Планы и программы по улучшению качества и результаты их реализации

Компетентность персонала, его подготовка и аттестация

Состояние производственных помещений, технологического оборудования, оснастки, инструмента, их техническое обслуживание и ремонт

Обеспеченность и состояние нормативной документации, в т.ч. проектной и технологической

Метрологическое обеспечение производства

Входной контроль материалов и комплектующих изделий, операционный и приемочный контроль готовой продукции

Процедуры очистки и дезинфекции оборудования

Уровень дефектности полуфабрикатов в процессе производства и готовой продукции, в том числе по рекламациям, и меры, принимаемые для их устранения Состояние лаборатории и испытательной базы (при её наличии)

Обеспеченность сырьем и материалами

Хранение комплектующих изделий, материалов и готовой продукции Требования к упаковке и маркировке

Отгрузка готовой продукции

Результаты проверки производства уполномоченными органами

Руководитель организации

(или уполномоченное им лицо)  _________    ______________   _____________________

Должность    Личная подпись        Фамилия и.о

Приложение Е

(информационное)

Форма акта анализа состояния производства

АКТ

о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции

В период с « __ » _______ 201_  г. по « __ » ______ 201_ г. комиссия органа по подтверждению соответствия ___________________ в составе председателя  ________________________________________

наименование органа                                                          фамилия  и.о.

и членов комиссии __________________________________________________________________________                              зксперты-аудиторы - фамилии  и.о.

провела изучение наличия условий, необходимых для обеспечения стабильного уровня характеристик и показателей, контролируемых при сертификационных испытаниях образцов продукции у изготовителя _______________________________________________________________________________                                                     наименование, адреса производственных площадок

в отношении продукции ____________________________________________                                                               наименование продукции

сертифицируемой в государственной системе технического регулирования Республики Казахстан в

соответствии с требованиями _______________________________________________________________

наименование и номера нормативных документов и нормативных правовых актов

УСТАНОВЛЕНО

1	_______________________________________________________________________________________     наличие в структуре управления изготовителя ответственного лица за сертификацию продукции

2	_______________________________________________________________________________________     обеспеченность нормативными и техническими документами, их состояние

3	_______________________________________________________________________________________     соблюдение технологического процесса и состояние его метрологического обеспечения

4	__________________________________________________________________________________________     наличие системы входного, приемочного контроля и периодических испытаний

5	_________________________________________________________________________________________

наличие системы технического обслуживания и ремонта оборудования и средств испытаний

6	_________________________________________________________________________________________     обеспеченность сырьем и материалами

7	_________________________________________________________________________________________      стабильность качества сертифицируемой продукции

8	_________________________________________________________________________________________      наличие условий хранения

9	_________________________________________________________________________________________     соответствие санитарного состояния установленным требованиям, подтвержденное органами санитарноэпидемиологического контроля

10	____________________________________________________________________________________     наличие учета и анализа рекламаций

ВЫВОДЫ

У изготовителя ___________________________________________________________________                                  наименование, месторасположение производственных площадок

имеются (не имеются) условия, необходимые для обеспечения стабильного уровня характеристик и показателей, контролируемых при сертификационных испытаниях образцов продукции по  _________________________________________________________________________________________  перечень нормативных документов и нормативных правовых актов

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ

1	______________________________

2	______________________________

3	______________________________

4	______________________________

Председатель комиссии _________________________________________

личная подпись, расшифровка подписи

Члены комиссии _______________________________________________

личные подписи, расшифровка подписей

Дата ________________

Ознакомлен _______________________________________________________________

представитель заявителя, личная подпись, расшифровка подписи, дата ознакомления

Перечень и виды домашних заданий:

1.  Изучить общие положения по подтверждению соответствия хлеба, хлебобулочных, макаронных , кондитерских изделий, дрожжей.

2.Изучить Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 мая 2008 года № 496 Об утверждении Технического регламента «Требования к безопасности хлеба и хлебобулочных, кондитерских изделий».  .

Контрольные вопросы:

1. Что такое введение продукции в обращение?

2. Что такое испытание?

3. Перечень показателей безопасности продукции?

4.Правила отбора образцов на подтверждение соответствия хлеба, хлебобулочных,  макаронных, кондитерских изделий, дрожжей

Основная литература

1. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О безопасности пищевой продукции».

2. Адлер Ю.П., Липкина B.JI. Лидерство как механизм постоянного обеспечения конкурентоспособности. // Стандарты и качество. 2006. - №10.

3. Альперин Л.Н. Самооценка организаций инструмент их саморазвития. // Стандарты и качество. - 2008. - № 1.

4. Британский стандарт BS 6143:1992, «Руководство по экономике качества».

5. Часть 1. Модель затрат на процесс. / Перевод с англ. М.: НТК «Трек», 1999.

6. СТ РК 3.25-2001 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Порядок маркирования продукции и услуг знаком соответствия.

Практическое занятие №9,10

Тема занятия: Руководство по подтверждению соответствия строительных материалов и конструкций

План занятия:

1.Общие положения

2. Работы по сертификации соответствия строительных материалов и конструкций

3. Работы по декларированию соответствия строительных материалов и конструкций

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: Цель занятия состоит  в изучении руководства по подтверждению соответствия строительных материалов и конструкций

Краткие теоретические сведения

Обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации подлежит продукция, включенная в Таблицу 1 приложения 9 Технического регламента «Безопасность строительных материалов, изделий и конструк-ций».

Обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии подлежит продукция, включенная в Таблицу 2 приложения 9 технического регламента «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций».

Продукция строительных материалов и конструкций, на которую не распро-страняется действие Технического регламента «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций», а также продукция, прошедшая в установленном порядке обязательное подтверждение соответствия,  может проходить процедуры подтверждения соответствия нормативным документам государственной системы технического регулирования Республики Казахстан или конкретным требованиям потребителей в добровольном порядке.

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя и проводится в соответствии с процедурами, установленными в Техническом регламенте «Процедуры подтверждения соответствия».

Перечень показателей, подлежащих оценке при добровольном подтвержде-нии соответствия, устанавливает заявитель.

Изготовитель, продавец, получившие сертификат соответствия, могут при-менять Знак соответствия, если его нанесение предусмотрено схемой серти-фикации, любыми удобными для них способами, установленными СТ РК 3.25.  Форма Знака соответствия установлена СТ РК 3.1.

Работы по сертификации соответствия строительных материалов и конструкций

Сертификация строительных материалов и конструкций включает проведение работ в соответствии с Техническим регламентом «Процедуры подтверждения соответствия»  и Пунктами 5.2 -5.13 настоящего стандарта.

Перечень показателей, подлежащих контролю при обязательной сертифика-ции строительных материалов и конструкций, нормативные правовые акты,  нормативные документы, устанавливающие показатели безопасности про-дукций, а также методы их испытаний, приведены в Приложении А настоя-щего стандарта.

Обязательную сертификацию строительных материалов и конструкций про-водят по одной из схем - 2, 3, 4, 5, 7 из Приложения 1 технического регла-мента «Процедуры подтверждения соответствия», обеспечивающую необходимую доказательность соответствия продукции установленным требованиям.

Схемы сертификации 2, 3, 4, 5 рекомендованы для серийно выпускаемых строительных материалов и конструкций.

Схема 7 применяется для отдельных партий продукции.

Отбор образцов

Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации и хранения  определяются в соответствии с СТ РК 1014; СТ РК 3.58 и действующими на момент сертификации нормативными документами, устанавливающими требования к конкретным видам продукции и методам их испытаний.

Количество отбираемых образцов может уточняться в зависимости от полноты и достоверности представленных документов на заявленную на сертификацию продукцию и должно согласовываться с заявителем.

При отборе образцов должны быть проверены условия хранения и транспортирования, состояние упаковки и маркировки, проведена идентификация строительных материалов и конструкций на соответствие наименованию, указанному на маркировке, и основным характеристикам, обусловленным требованием нормативного документа.

Отобранные образцы, должным образом идентифицированные, направляют в аккредитованную испытательную лабораторию, определенную органом по подтверждению соответствия по согласованию с заявителем, вместе с актом отбора.

Оформление результатов испытаний

Результаты испытаний оформляются протоколом по форме Приложения Б настоящего стандарта и передаются в орган по подтверждению соответствия с необходимым количеством экземпляров.

Анализ состояния производства

По схемам  сертификации 2, 3, 4  должен проводиться  анализ состояния производства.

Анализ состояния производства осуществляется в порядке, установленном в Техническом регламенте «Процедуры подтверждения соответствия», по программе, разработанной органом по подтверждению соответствия с учетом особенностей сертифицируемых строительных материалов и  конструкций и их производства.

Рекомендуемое содержание программы проверки условий производства сертифицируемой продукции приведено в Приложении В.

При наличии у заявителя сертификата соответствия на систему менеджмента качества, выданного органом по подтверждению соответствия Республики Казахстан или органом по подтверждению соответствия, признанным в Рес-публике Казахстан, анализ состояния производства не производится.

При положительных результатах выполненных работ, предусмотренных принятой схемой сертификации, орган по подтверждению соответствия оформляет сертификат соответствия в соответствии с Техническим регла-ментом «Процедуры подтверждения соответствия», регистрирует его в Ре-естре технического регулирования в соответствии с СТ РК 3.11, и готовит необходимое количество его копий.

Сертификат соответствия, при необходимости, может иметь приложение, содержащее перечень конкретной продукции (строительных материалов и конструкций), если требуется детализировать продукцию, на которую распространяется его действие. Приложение оформляют на группу однородной продукции.

В одну группу могут быть включены несколько видов наименований продукции, если она выпускается одним изготовителем и сертифицирована по одним и тем же требованиям нормативных документов на эту продукцию с учетом идентичности рецептуры по компонентному составу, однородности используемого сырья, идентичного способа изготовления, единых кодов ТН ВЭД Республики Казахстан, КПВЭД (ГК РК 04) и других факторов.

Формы сертификата соответствия и его копий, а также бланков приложения к сертификату приведены в СТ РК 3.4.

Процедура продления действия сертификата соответствия производится в соответствии с требованиями Технического регламента «Процедуры под-тверждения соответствия». При этом орган по подтверждению соответствия идентифицирует предъявленную продукцию, проверяет соответствие усло-вий ее хранения установленным требованиям, анализирует необходимые для этого сведения.

Если срок действия сертификата соответствия Республики Казахстан, выданного на строительные материалы и конструкции серийного производства, закончился, а строительные материалы и конструкции, выпущенные или ввезенные в Республику

Казахстан в период его действия, находятся на реализации у продавца, то действие сертификата может быть продлено на весь срок реализации при со-блюдении условий хранения, но не более чем на 3 года. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие факт поступления на реа-лизацию строительных материалов и конструкций в период срока действия сертификата соответствия.

При внесении изменений в конструкцию (состав) строительных материалов и конструкций или технологию их производства, которые могут повлиять на показатели, удостоверяемые при сертификации, держатель Сертификата должен незамедлительно уведомить об этом орган по подтверждению соот-ветствия, который принимает решения об отмене или приостановке действия сертификата до проведения полных или частичных испытаний, или анализа состояния производства этой продукции. В таких случаях держатель сертификата соответствия не имеет права реализовывать модернизированную продукцию до тех пор, пока орган по подтверждению соответствия не уведомит его о принятом решении.

Если нормы, установленные в нормативном документе, изменены на более жесткие, то действие сертификата соответствия прекращается с даты введе-ния указанного изменения.

Инспекционная проверка в отношении строительных материалов и кон-струкций, прошедших подтверждение соответствия (если такая проверка предусмотрена выбранной схемой подтверждения соответствия), осуществ-ляется аккредитованным органом по подтверждению соответствия, выдав-шим сертификат, на условиях договора с заявителем в пределах области ак-кредитации, в соответствии с Правилами проведения инспекционной проверки аккредитованным органом по подтверждению соответствия.

Работы по декларированию соответствия строительных материалов и конструкций

Для продукции, указанной в таблице 2 приложения 9 Технического регламента

«Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций», постав-щик (изготовитель, продавец) должен принять декларацию о соответствии в порядке, установленном Пунктами 82-88 Технического регламента «Проце-дуры подтверждения соответствия.

Форма декларации о соответствии, её копий и приложений к декларации приведена в СТ РК 3.4.

Орган по подтверждению соответствия, в который обратится заявитель, принявший декларацию о соответствии для её регистрации, должен провести работы по регистрации декларации о соответствии в порядке, установленном Пунктами 90-97 Технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия».

Перечень и виды заданий для выполнения в аудитории:

Приложение А (обязательное)

Таблица А1 Перечень показателей безопасности, подтверждаемых при обязательном подтверждении соответствия строительных материалов и конструкций

| Наименование продукции | НПА или НД, устанавливающие требования | Наименование показателей безопасности | НД на методы * испытания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Покрытия для пола из полимерных материалов, самоклеющиеся или несамоклеющиеся, в рулонах или пластинах; покрытия полимерные для стен или потолков, состоящие из основы, пропитанной или покрытой поливинилхлоридом | ТР «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций»; Санитарные нормы и правила [5]-[10]; Правила пожарной безопасности; НД на конкретные виды продукции | Токсичность Суммарный показатель опасности, выделяющихся химических веществ Группа горючести | ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 26150-84 ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 30244-94 Санитарные нормы и правила [5]-[10] |
| 2.Бумага обойная (обои) и другие настенные покрытия; бумага прозрачная для окон | ТР «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций»; Санитарные нормы и правила [5]-[10]; Правила пожарной безопасности; НД на конкретные виды продукции | Токсичность Пожароопасность | ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 26150-84 ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 30244-94 Санитарные нормы и правила [5]-[10] |
| 3.Линолеум, выкроенный или не выкроенный по форме; напольные покрытия на текстильной основе, выкроенные или не выкроенные по форме | ТР «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций»; Санитарные нормы и правила [5]-[10]; Правила пожарной безопасности; НД на конкретные виды продукции | Токсичность Суммарный показатель опасности, выделяющихся химических веществ Группа горючести | ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 26150-84 ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 30244-94 Санитарные нормы и правила [5]-[10] |
| 4.Грунтовки, пигменты, краски, эмали, | ТР «Безопасность строительных материалов, изделий и | Токсичность | ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 26150-84 ГОСТ 12.1.044-89 |

7

| водоэмульсионные краски, замазки шпаклевки, цветные лаки; препараты на основе цветных лаков | конструкций»; Санитарные нормы и правила [5]-[10]; Правила пожарной безопасности; НД на конкретные виды продукции | Пожароопасность | ГОСТ 30244-94 Санитарные нормы и правила [5]-[10] |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.Цемент и прочие вяжущие материалы (гипс, известь, и другие местные вяжущие) | ТР «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций»; НД на конкретные виды продукции НРБ 99 | Предел прочности при изгибе и сжатии Удельная активность радионуклидов | ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.4-81 ГОСТ 5385-91 ГОСТ 26871-86 ГОСТ 22688-77 ГОСТ 23789-79 ГОСТ 30108-94 |
| 6.Асбест | ТР «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций»; ГОСТ 12871-93 | Удельная активность радионуклидов Концентрация волокон асбеста в воздухе | ГОСТ 30108-94 Санитарные правила [5]-[10] |
| 7.Бетонные и железобетонные конструкции из легкого бетона. Сборные железобетонные и бетонные изделия и конструкции из тяжелого и легкого бетона, армированные и неармированные, изготовленные по типовым проектам (сериям, НД), а именно: фундаментные блоки, перемычки, балки длиной до 6 метров; плиты перекрытия, покрытия длиной до 7,2 метра; бордюры, сваи, трубы бетонные, стойки (опоры ЛЭП) | ТР «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций»; НРБ 99 НД на конкретные виды продукции | Удельная активность радионуклидов Прочность бетона Жесткость Трещиностойкость | ГОСТ 30108-94 ГОСТ 10180-90 ГОСТ 22690-88 ГОСТ 8829-85 |
| 8.Кирпич строительный, керамический и силикатный, блоки | ТР «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций»; | Удельная активность радионуклидов Предел прочности | ГОСТ 30108-94 ГОСТ 8462-85 |

| для полов | НД на конкретные виды продукции НРБ 99 | при сжатии Морозостойкость | ГОСТ 4071.2-94 ГОСТ 7025-91 ГОСТ 530-07 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.Изделия из звукоизоляционных, теплоизоляционных и звукопоглощающих материалов (из минеральной ваты, ваты стеклянной, стекловолокна, перлита, ячеистого бетона, пористых полимерных материалов) | ТР «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций»; Санитарные нормы и правила [5]-[10]; НД на конкретные виды продукции НРБ 99 | Удельная активность радионуклидов Уровень токсичности Группа горючести | ГОСТ 30108-94 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 26150-84 ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 30244-94 Санитарные нормы и правила [5]-[10] |
| 10. Изделия из асбестоцемента и из цемента с волокнами целлюлозы или аналогичных материалов, в том числе листы асбестоцементные | ТР «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций»; Санитарные нормы и правила [5]-[10]; НД на конкретные виды продукции НРБ 99 | Удельная активность радионуклидов Концентрация волокон асбеста в воздухе | ГОСТ 30108-94 Санитарные нормы и правила [5]-[10] |
| 11.Материалы кровельные гидроизоляционные (пергамент кровельный, рубероид, изол, толь и аналогичные изделия) | ТР «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций»; Санитарные нормы и правила [5]-[10]; НД на конкретные виды продукции НРБ 99 | Уровень токсичности Группа горючести Удельная активность радионуклидов | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.007-76 ГОСТ 2678-94 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 12.1.044-89 ГОСТ 30108-94 |
| 12. Стеклопакеты | ТР «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций»; НРБ 99 | Коэффициент общего светопропускания Удельная активность радионуклидов | ГОСТ 26302-93 ГОСТ 26602.4-99 ГОСТ 30108-94 |
| 13.Детали строительные из пластмасс (двери, пороги, окна, рамы, ставни) | ТР «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций»; Санитарные нормы и правила [5]-[10]; Правила пожарной безопасности; НД на конкретные виды продукции | Токсичность Прочность угловых соединений Пожароопасность | ГОСТ 12.1.005-88 ГОСТ 12.1.007-76 ГОСТ 12.1.014-84 ГОСТ 30534-97 ГОСТ 30673-99 ГОСТ 30674-99 ГОСТ 23166-99 Санитарные нормы и правила [5]-[10] |

9

| 14.Сухие строительные смеси | ТР «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций»; НРБ 99 | Удельная активность радионуклидов | ГОСТ 30108-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15.Щебень | ТР «Безопасность строительных материалов, изделий и конструкций»; НРБ 99 | Удельная активность радионуклидов | ГОСТ 30108-94 |
| * для определения показателя качества и безопасности строительных материалов и конструкций Допускается применение других методик и стандартов, разрешенных в порядке, установленном в Государственной системе технического регулирования Республики Казахстан |  |  |  |

Приложение Б

(информационное)

Форма протокола сертификационных испытаний

_____________________________________________________________________________________

наименование испытательной лаборатории (центра), адрес, телефон, факс

Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре

Государственной системы технического регулирования Республики Казах-стан

«___»______________ 200__г. № ______________  действителен до ____________ 200__г.

Всего страниц ______

Страница __________

П Р О Т О К О Л № _

сертификационных испытаний

от « ___ »____________ 200__г.

(распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям)

1.	Наименование и характеристика продукции ___________________________________________ тип, марка

2.	Заявитель  ________________________________________________________________________ наименование, адрес, телефон

3.	Изготовитель  _____________________________________________________________________ наименование, адрес, телефон

4.	Основание для испытаний  __________________________________________________________

акт отбора образцов, №, дата

5.	Дата получения образца    ___________________________________________________________

6.	Дата проведения испытаний: начало         ______________________________________________                                                          окончание  ______________________________________________

7.	Договор №, дата  __________________________________________________________________

заявка, письмо

8.	Обозначение НД на продукцию   _____________________________________________________

9.	Вид испытаний  ___________________________________________________________________

Условия проведения испытаний: 	Температура ______ 0С 	Влажность ____ %

Наименование определяе-мых показателей, единицы измерений 	НД на ме-тоды испы-таний 	Норма по НД 	Фактическое значение

1 	2 	3 	4

Исполнители:     _________________       _____________________________       подпись               инициалы, фамилия

_________________ 	      _____________________________

подпись 	 	 	инициалы, фами-лия

Руководитель испытательной лаборатории (центра) ________________            _____________________________

подпись 	 	 	инициалы, фами-лия

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или распространен без разрешения испытательной лаборатории (центра).

Приложение В

(информационное)

Типовая программа по анализу состояния производства строительных материалов и конструкций

В.1 Цель анализа

В.2 Дата и место проведения анализа

В.3 Члены комиссии по проведению анализа, представители предприятия

В4 Исходные данные о качестве и безопасности продукции по документам, представленным предприятием

Характеристика предприятия, год начала выпуска продукции, объем, рынок сбыта, рекламации. Наличие документов о гигиенической регистрации (сертификации) продукции. В.5 Состояние нормативных документов:

-	наличие ответственного за состояние нормативных документов, регистрацию, актуализацию;

-	наличие, полнота НД на сырье, материалы, химические материалы, готовую продукцию; методы испытаний;

-	правильность согласования НД на продукцию (при необходимости);

-	порядок ведения фонда НД (контрольные и рабочие экземпляры);

-	актуализация нормативных документов (своевременность внесения изменений, замена НД с истекшим сроком действия).

В.6 Экспертиза контрактов (договоров):

-	наличие ответственного за проведение процедуры анализа контрактов;

-	наличие в договорах с покупателями четких требований к качеству продукции (точных и однозначных);

-	оформление разногласий к контракту;

-	порядок внесения изменений в контракты, информирование об изменениях заинтересованных служб;

-	хранение документации по контракту.

В.7 Входной контроль сырья, материалов, комплектующих деталей:

-	хранение сырья (наличие и состояние складских помещений, соблюдение правил складирования и хранения в соответствии с требованиями НД);

-	наличие в действующей документации на процедуры входного кон-троля поступающих в производство сырья и материалов;

-	обеспечение регистрации проведения входного контроля в сопроводительной документации на материалы, передаваемые в производство;

-	результаты контроля (рекламации, возврат, замена; обеспечение условий и порядка складирования забракованных материалов).

В.8 Идентификация продукции и прослеживаемость:

-	наличие на предприятии разработанных методов идентификации (обо-значения) и обеспечения прослеживаемости на всех этапах производства до готовой продукции;

-	маршрутная система, клеймение, штампы, метки, бирки;

-	обеспечение сохранности применяемых видов идентификации на всех этапах производства.

В.9 Управление процессами:

-	наличие технологической документации на выполнение технологических операций изготовления продукции (технические описания, технологические регламенты, инструкции);

-	наличие графиков (планов, стандартов предприятий), проведения контроля, особенно по параметрам, влияющим на показатели безопасности;

-	контроль соблюдения технологической дисциплины, ведение журна-лов; 12

-	наличие необходимого производственного оборудования, соответствие его требованиям выполняемого технологического процесса (операции);

-	квалификация персонала;

-	наличие и выполнение документированных процедур проведения технического обслуживания оборудования;

-	порядок внесения изменений в технологическую документацию, в том числе имеющуюся на рабочих местах, выполнение процедур. В.10 Контроль и проведение испытаний:

-	наличие испытательной лаборатории (центра), квалифицированного персонала;

-	обеспеченность испытательным оборудованием в соответствии с контролируемыми показателями;

-	контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции по показателям качества и безопасности;

-	соблюдение правил отбора проб и методов проведения испытаний;

-	контроль качества полуфабриката по технологическим операциям;

-	проведение действий с продукцией, не соответствующей требованиям НД (наличие изоляторов для брака, исправление и т. д.);

-	контроль за исполнением контрактов.

В.11 Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием:

-	наличие метрологической службы (лица, ответственного за метрологическое обеспечение);

-	соответствие контрольно-измерительного и испытательного оборудования требованиям выполняемых измерений в соответствии с НД на продукцию и методы испытаний;

-	наличие графиков государственной поверки и документов, подтверждающих

проведение метрологической аттестации (свидетельства, клейма, аттестаты и др.); - обеспечение условий окружающей среды.

В.12 Корректирующие и предупреждающие действия:

-	организация работ по выявлению несоответствий;

-	источники корректирующих и предупреждающих действий;

-	применение корректирующих и предупреждающих мер на уровне исполнителей, руководителей подразделений, групп, служб, руководства предприятия; - оценка эффективности изменений.

В.13 Хранение, упаковка, маркировка готовой продукции:

-	условия хранения готовой продукции, состояние складских помещений, соблюдение правил складирования, обеспечение сохранности и качества изделий и упаковочной тары; - упаковка продукции, маркировка.

В. 14 Управление регистрацией данных о качестве:

-	вид регистрации данных о качестве, их идентификация, ответственность, сроки, условия и место хранения, формы передачи информации, анализ и выработка корректирующих действий В.15 Выводы:

-	возможности или невозможности выпускать продукцию заданного уровня качества.

Перечень и виды домашних заданий:

1. Изучение работы по сертификации соответствия строительных материалов и конструкций

2.  Изучение работы по декларированию соответствия строительных материалов и конструкций

3.  Изучение перечня показателей безопасности, подтверждаемых при обязательном подтверждении соответствия строительных материалов и конструкций

Контрольные вопросы:

1.Процедура отбора образцов?

3.Как происходит оформление результатов испытаний? 
5.Анализ состояния производства?

Задания к СРС

I. вариант( простой)

1. По какой форме протокола оформляются результаты испытаний?

2. В каком порядке осуществляется анализ состояния производства?

II. вариант(средней сложности)

1. Процедура продления действия сертификата соответствия

III. вариант(сложный)

1. Перечень показателей безопасности, подтверждаемых при обязательном подтверждении соответствия строительных материалов и конструкций

2. Типовая программа по анализу состояния производства строительных материалов и конструкций

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1.Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник-М. Изд.«Юрайт», 2007-296с.

2.Версан В.Г. и др. Интеграция производства и управления качеством продукции.- М: Издательство стандартов, 2007.- 350с.

3.Международные стандарты серии 9000:2000- 9004:2000. М:  Издательство стандартов, 2010г.

Дополнительная литература

4.Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник М. Изд.«Юрайт», 2002-296с.

5.Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. Изд.3  перераб. и доп..- М., 2007.

Практическое занятие №11

Тема занятия: Руководство по подтверждению соответствия продукции текстильной и легкой промышленности

План занятия:

- Общие положения

- Работы по сертификации соответствия продукции текстильной и легкой промышленности

- Работы по декларированию соответствия продукции текстильной и легкой промышленности.

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: изучить  Руководство по подтверждению соответствия продукции текстильной и легкой промышленности

Краткие теоретические сведения

Общие положения

Обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации подлежит продукция, включенная в Пункт 42 Раздела 13 Технического ре-гламента «Требования к безопасности продукции легкой промышленности» и включённая в приложения 3 и 4 к Техническому регламенту  «Требования к безопасности продукции и изделий, предназначенных для детей»

Обязательному подтверждению соответствия в форме принятия декларации о соответствии подлежит продукция, включенная в Пункт 43 Раздела 13 Технического регламента «Требования к безопасности продукции легкой промышленности».

Продукция, на которую не распространяется действие Технического регламента «Требования к безопасности продукции легкой промышленно-сти» или Технического регламента «Требования к безопасности продукции и изделий, предназначенных для детей» в части обязательного подтверждения соответствия, а также продукция, прошедшая обязательное подтверждение соответствия, могут проходить процедуры подтверждения соответствия нормативным документам государственной системы технического регулирования Республики Казахстан или конкретным требованиям потребителей в добровольном порядке.

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя и проводится в соответствии с процедурами, установленными в Техническом регламенте «Процедуры подтверждения соответствия».

Перечень показателей, подлежащих оценке при добровольном подтвержде-нии соответствия, устанавливает заявитель.

Изготовитель, продавец, получившие сертификат соответствия, могут применять Знак соответствия, если его нанесение предусмотрено схемой сертификации, любыми удобными для них способами, установленными СТ РК 3.25.

Форма Знака соответствия установлена СТ РК 3.1.

Работы по сертификации соответствия продукции текстильной и легкой промышленности

Подтверждение соответствия продукции текстильной и легкой про-мышленности включает проведение работ в соответствии с  Техническим регламентом «Процедуры подтверждения соответствия» и пунктами 5.2-5.13 настоящего стандарта.

Перечень показателей, подлежащих контролю при обязательном под-тверждении соответствия продукции текстильной и легкой промышленности, нормативные документы, устанавливающие показатели безопасности продукции, а также методы их испытаний, приведены в Приложении А настоящего стандарта.

Обязательное подтверждение соответствия продукции текстильной и легкой промышленности проводят по одной из схем - 2,3,4,5,7 из Приложения 1 Технического регламента  «Процедуры подтверждения соответствия», обеспечивающих необходимую доказательность соответствия продукции установленным требованиям.

Схемы сертификации 2,3,4,5 рекомендованы для серийно выпускаемой про-дукции текстильной и легкой промышленности.

Схема 7 применяется для отдельных партий продукции.

Отбор образцов

Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации и хранения  определяется в соответствии с СТ РК 1014; СТ РК 3.58 и действующими на момент сертификации нормативными документами, устанавливающими требования к конкретным видам продукции и методам их испытаний.

Количество отбираемых образцов может уточняться в зависимости от полноты и достоверности представленных документов на заявленную про-дукцию и должно согласовываться с заявителем.

При отборе образцов должны быть проверены условия хранения и транспортирования, состояние упаковки и маркировки, проведена идентификация продукции текстильной и легкой промышленности на соответствие наименованию, указанному на маркировке, и основным характеристикам, обусловленным требованием нормативного документа.

Отобранные образцы, должным образом идентифицированные, направляют в аккредитованную испытательную лабораторию, определенную органом по подтверждению соответствия по согласованию с заявителем, вместе с актом отбора.

Оформление результатов испытаний

Результаты испытаний оформляются протоколом по форме Приложения Б настоящего стандарта и передаются в орган по подтверждению соответствия в необходимом количестве экземпляров.

Анализ состояния производства

По схемам сертификации 2, 3, 4 должен проводиться анализ состояния производства.

Анализ состояния производства осуществляется в порядке, установленном в Техническом регламенте «Процедуры подтверждения соответствия», по программе, разработанной органом по подтверждению соответствия, с учетом особенностей сертифицируемой продукции текстильной и легкой промышленности и их производства.

Рекомендуемое содержание программы проверки условий производства сертифицируемой продукции приведено в Приложении В.

При наличии у заявителя сертификата соответствия на систему ме-неджмента качества, выданного органом по подтверждению соответствия Республики Казахстан или органом по подтверждению соответствия, при-знанным в Республике Казахстан, анализ состояния производства не произ-водится.

При положительных результатах выполненных работ, предусмотрен-ных принятой схемой сертификации, орган по подтверждению соответствия оформляет сертификат соответствия в соответствии с Техническим регла-ментом «Процедуры подтверждения соответствия», регистрирует его в ре-естре технического регулирования в соответствии с СТ РК 3.11, и готовит необходимое количество его копий.

Сертификат соответствия, при необходимости, может иметь приложе-ние, содержащее перечень конкретной продукции, если требуется детализи-ровать продукцию, на которую распространяется его действие. Приложение оформляют на группу однородной продукции.

В одну группу могут быть включены несколько видов наименований продукции, если она выпускается одним изготовителем и сертифицирована по одним и тем же требованиям нормативных документов на эту продукцию с учетом идентичности рецептуры по компонентному составу, однородности используемого сырья, идентичного способа изготовления, единых кодов ТН ВЭД Республики Казахстан, КПВЭД (ГК РК 04) и других факторов.

Формы сертификата соответствия и его копий, а также бланков прило-жения к сертификату приведены в СТ РК 3.4.

Процедура продления действия сертификата соответствия производится в соответствии с требованиями Технического регламента  «Процедуры подтверждения соответствия». При этом орган по подтверждению соответствия идентифицирует предъявленную продукцию, проверяет соответствие условий ее хранения установленным требованиям, анализирует необходимые для этого сведения.

Если срок действия сертификата соответствия Республики Казахстан, выданного на продукцию текстильной и лёгкой промышленности серийного производства, закончился, а продукция, выпущенная или ввезенная в Республику Казахстан в период его действия, находится на реализации у продавца, то действие сертификата может быть продлено на весь срок реализации при соблюдении условий хранения, но не более, чем на 3 года. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие факт поступления на реализацию этой продукции в период срока действия сертификата соответствия.

При внесении изменений в продукцию  или технологию их производ-ства, которые могут повлиять на показатели, удостоверяемые при сертифи-кации, держатель Сертификата должен незамедлительно уведомить об этом орган по подтверждению соответствия, который принимает решения об от-мене или приостановке действия сертификата до проведения полных или частичных испытаний, или анализа состояния производства этой продукции. В таких случаях держатель сертификата соответствия не имеет права реализовывать модернизированную продукцию до тех пор, пока орган по подтверждению соответствия не уведомит его о принятом решении.

Если нормы, установленные в нормативном документе, изменены на более жесткие, то действие сертификата соответствия прекращается с даты введе-ния указанного изменения.

Инспекционная проверка в отношении продукции текстильной и лёг-кой промышленности, прошедших подтверждение соответствия (если такая проверка предусмотрена выбранной схемой подтверждения соответствия), осуществляется аккредитованным органом по подтверждению соответствия, выдавшим сертификат, на условиях договора с заявителем в пределах обла-сти аккредитации, в соответствии с  Правилами проведения инспекционной проверки аккредитованным органом по подтверждению соответствия.

Работы по декларированию соответствия продукции текстильной и легкой промышленности

Для продукции, указанной в Пункте 43 Раздела 13 Технического регламента «Требования к безопасности продукции легкой промышленности», изготовитель/исполнитель должен принять декларацию о соответствии в порядке, установленном Пунктами 82-90 Технического регламента  «Процедуры подтверждения соответствия» .

Форма декларации о соответствии, её копий и приложений к деклара-ции приведена в СТ РК 3.4.

Орган по подтверждению соответствия, в который обратится заявитель, принявший декларацию о соответствии для её регистрации, должен провести работы по регистрации декларации о соответствии в порядке, установленном Пунктами 91-97 Технического регламента  «Процедуры подтверждения соответствия».

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям

Студент должен быть подготовлен к практическим занятиям. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

Перечень и виды заданий для выполнения в аудитории:

Приложение А

(обязательное)

Таблица А.1 Перечень показателей безопасности, подтверждаемых при обязательном подтверждении соответствия продукции текстильной и легкой промышленности

| Показатели безопасности, подтверждаемые при обязательном подтверждении соответствия | НПА или НД, устанавливающие требования | НД на методы * испытаний | Продукция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Требования к механической, биологической, химической безопасности обуви |  |  |  |
| 1.1 Прочность крепления подошвы | ТР «Требования к безопасности продукции легкой промышленности», ТР «Требования к безопасности продукции и изделий, предназначенных для детей» НД на конкретные виды продукции | ГОСТ 9134 ГОСТ 9136 ГОСТ 9292 | Обувь мужская, женская, детская из кожи, текстиля, искусственных материалов и с комбинированным верхом |
| 1.2 Прочность крепления деталей низа обуви | ТР «Требования к безопасности продукции легкой промышленности», ТР «Требования к безопасности продукции и изделий, предназначенных для детей» НД на конкретные виды продукции | ГОСТ 9134 ГОСТ 9136 ГОСТ 9292 | Обувь мужская, женская, детская из кожи, текстиля, искусственных материалов и с комбинированным верхом |
| 1.3 Прочность крепления каблука | ТР «Требования к безопасности продукции легкой промышленности», ТР «Требования к безопасности продукции и изделий, предназначенных для детей» | ГОСТ 9136 | Обувь мужская, женская, детская из кожи, текстиля, искусственных материалов и с комбинированным верхом |

Приложение Б

(информационное)

Форма протокола сертификационных испытаний

_____________________________________________________________________________________

наименование испытательной лаборатории (центра), адрес, телефон, факс

Аттестат аккредитации зарегистрирован в реестре

Государственной системы технического регулирования Республики Казахстан

«___»______________ 200__г. № ______________  действителен до ____________ 200__г.

Всего страниц ______

Страница __________

П Р О Т О К О Л № _

сертификационных испытаний

от « ___ »____________ 200__г.

(распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям)

- Наименование и характеристика образца продукции __________________________________

- Заявитель  ________________________________________________________________________ наименование, адрес, телефон

- Изготовитель  _____________________________________________________________________ наименование, адрес, телефон

- Основание для испытаний  __________________________________________________________

акт отбора образцов, №, дата

- Дата получения образца    ___________________________________________________________

- Дата проведения испытаний: начало         ______________________________________________                                                          окончание  ______________________________________________

- Договор №, дата  __________________________________________________________________

заявка, письмо

- Обозначение НД на продукцию   _____________________________________________________

- Вид испытаний  ___________________________________________________________________

Условия проведения испытаний: 	Температура ______ 0С 	Влажность ____ %

| Наименование определяемых показателей, единицы измерений | НД на методы испытаний | Норма по НД | Фактическое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Исполнители:   	 	 	_________________ 	      _____________________________  	 	 	 	 	 	подпись  	 	инициалы, фамилия

_________________ 	      _____________________________

подпись 	 	 	инициалы, фамилия

Руководитель испытательной лаборатории (центра) ________________             _____________________________

подпись 	 	 	инициалы, фамилия

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или распространен без разрешения испытательной лаборатории (центра).

Приложение В

(информационная)

Типовая программа по анализу состояния производства продукции текстильной и легкой промышленности

В1 Цель анализа

В2 Дата и место проведения анализа

В3 Члены комиссии по проведению анализа, представители предприятия

В4 Исходные данные о качестве и безопасности продукции по документам, представленным предприятием

Характеристика предприятия, год начала выпуска продукции, объем, рынок сбыта, рекламации. Наличие документов о гигиенической регистрации 	(сертификации) продукции.

В5 Состояние нормативных документов:

- наличие ответственного за состояние нормативных документов, регистрацию, актуализацию;

- наличие, полнота НД на сырье, материалы, химические материалы, готовую продукцию; методы испытаний;

- правильность согласования НД на продукцию (при необходимости);

- порядок ведения фонда НД (контрольные и рабочие экземпляры);

- актуализация нормативных документов (своевременность внесения изменений, замена НД с истекшим сроком действия).

В6 Экспертиза контрактов (договоров):

- наличие ответственного за проведение процедуры анализа контрактов;

- наличие в договорах с покупателями четких требований к качеству продукции (точных и однозначных);

- оформление разногласий к контракту;

- порядок внесения изменений в контракты, информирование об изменениях заинтересованных служб;

- хранение документации по контракту.

В7 Входной контроль сырья, материалов, комплектующих деталей:

- хранение сырья (наличие и состояние складских помещений, соблюдение правил складирования и хранения в соответствии с требованиями НД);

- наличие в действующей документации на процедуры входного контроля поступающих в производство сырья и материалов;

- обеспечение регистрации проведения входного контроля в сопроводительной документации на

материалы, передаваемые в производство;

- результаты контроля (рекламации, возврат, замена; обеспечение условий и порядка складирования забракованных материалов).

В8 Идентификация продукции и прослеживаемость:

- наличие на предприятии разработанных методов идентификации (обозначения) и обеспечения прослеживаемости на всех этапах производства до готовой продукции;

- маршрутная система, клеймение, штампы, метки, бирки;

- обеспечение сохранности применяемых видов идентификации на всех этапах производства.

В9 Управление процессами:

- наличие технологической документации на выполнение технологических операций изготовления продукции (технические описания, технологические регламенты,

14

инструкции);

- наличие графиков (планов, стандартов предприятий), проведения контроля, особенно по параметрам, влияющим на показатели безопасности;

- контроль за соблюдением технологической дисциплины, ведением журналов;

- наличие необходимого производственного оборудования, соответствие его требованиям выполняемого технологического процесса (операции);

- квалификация персонала;

- наличие и выполнение документированных процедур проведения технического обслуживания оборудования;

- порядок внесения изменений в технологическую документацию, в том числе имеющуюся на рабочих местах, выполнение процедур.

В10 Контроль и проведение испытаний:

- наличие испытательной лаборатории (центра), квалифицированного персонала;

- обеспеченность испытательным оборудованием в соответствии с контролируемыми показателями;

- контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции по показателям качества и безопасности;

- соблюдение правил отбора проб и методов проведения испытаний;

- контроль качества полуфабриката по технологическим операциям;

- проведение действий с продукцией, не соответствующей требованиям НД (наличие изоляторов для брака, исправление и т. д.);

- контроль за исполнением контрактов.

В11 Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием:

- наличие метрологической службы (лица, ответственного за метрологическое обеспечение);

- соответствие контрольно-измерительного и испытательного оборудования требованиям выполняемых измерений в соответствии с НД на продукцию и методы испытаний;

- наличие графиков государственной поверки и документов, подтверждающих проведение метрологической аттестации (свидетельства, клейма, аттестаты и др.); - обеспечение условий окружающей среды.

В12 Корректирующие и предупреждающие действия:

- организация работ по выявлению несоответствий;

- источники корректирующих и предупреждающих действий;

- применение корректирующих и предупреждающих мер на уровне исполнителей, руководителей подразделений, групп, служб, руководства предприятия; - оценка эффективности изменений.

В13 Хранение, упаковка, маркировка готовой продукции:

- условия хранения готовой продукции, состояние складских помещений, соблюдение правил складирования, обеспечение сохранности и качества изделий и упаковочной тары;

- упаковка продукции, маркировка.

В 14 Управление регистрацией данных о качестве:

- вид регистрации данных о качестве, их идентификация, ответственность, сроки, условия и место хранения, формы передачи информации, анализ и выработка корректирующих действий В15 Выводы:

- возможности или невозможности выпускать продукцию заданного уровня качества.

Перечень и виды домашних заданий:

1. Изучить типовую программу по анализу состояния производства продукции текстильной и легкой промышленности

2.  Изучить перечень показателей безопасности, подтверждаемых при обязательном подтверждении соответствия продукции текстильной и легкой промышленности

Контрольные вопросы:

1. Инспекционная проверка в отношении продукции текстильной и лёгкой промышленности
2. Анализ состояния производства продукции текстильной и лёгкой промышленности

Задания к СРС

I. вариант( простой)

1. Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием.

2. Контроль и проведение испытаний

II. вариант(средней сложности)

1 Идентификация продукции и прослеживаемость..

2. Состояние нормативных документов

III. вариант(сложный)

1. Перечень показателей безопасности, подтверждаемых при обязательном подтверждении соответствия продукции текстильной и легкой промышленности

Рекомендуемая литература:

1. СТ РК 1014-2000 Идентификация продукции. Общие положения

2. СТ РК ИСО 14184.1-20091  Текстиль. Определение формальдегида. Часть 1.

Свободный и гидролизированный формальдегид (метод водного экстракта).

3. ГОСТ 3816-81 Полотна текстильные. Методы определения гигроскопических и водоотталкивающих свойств.

Практическое занятие №12

Тема занятия: Руководство по подтверждению соответствия парфюмерно-косметической продукции

План занятия:

- Общие положения

- Сертификация продукции

- Декларирование соответствия

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции:  Изучение

руководства по подтверждению соответствия парфюмерно-косметической продукции

Краткие теоретические сведения

Общие положения

Подтверждение соответствия парфюмерно-косметической продукции осуществляется аккредитованными органами по подтверждению соответ-ствия и испытательными лабораториями в порядке, установленном техниче-ским регламентом «Процедуры подтверждения соответствия».

Органы по подтверждению соответствия должны быть аккредитованы на соответствие требованиям СТ РК ИСО/МЭК 65, а испытательные лаборатории - СТ РК ИСО/МЭК 17025. Область аккредитации органа по подтверждению соответствия должна включать все показатели, требуемые для обязательного и добровольного подтверждения соответствия.

Для проведения лабораторных исследований и испытаний показателей без-опасности должны использоваться метрологически аттестованные методики, соответствующие требованиям обеспечения единства измерений, а также методики, соответствующие указанным требованиям и утвержденные в установленном порядке.

Обязательному подтверждению соответствия в Республике Казахстан подлежит вся парфюмерно-косметическая продукция,  идентифицируемая согласно подпункту 4) пункта 1 технического регламента «Требования к безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Безопасность парфюмерно-косметической продукции обеспечивается совокупностью требований к составу, микробиологическим показателям, уровню содержания токсичных элементов, токсикологическим показателям, клинико-лабораторным показателям, к процессам производства парфюмерно-косметической продукции, потребительской упаковке, информации для потребителей.

При обязательном подтверждении соответствия подтверждают соответствие продукции требованиям технических регламентов, конкретных стандартов, обеспечивающим её идентификацию (в том числе путем проведения испытаний) и безопасность для жизни и здоровья человека, охраны окружающей среды, предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно качества и безопасности объекта.

Все процедурные вопросы, не установленные в техническом регламенте, следует отражать в договоре на подтверждение соответствия.

Обязательное подтверждение соответствия продукции может осуществляться по выбору заявителя в форме сертификации, или по заявлению изготовителя в форме регистрации декларации о соответствии в органе по подтверждению соответствия.

Изготовитель вправе уполномочивать индивидуального предпринимателя или юридическое лицо, зарегистрированное в Республике Казахстан, действовать от его имени в установленном законодательством Республики Казахстан порядке под ответственность изготовителя.

Стандартами, обеспечивающими выполнение требований, установленных техническими регламентами, являются стандарты, гармонизированные с техническим регламентом «Требования к безопасности парфюмерно-косметической продукции». Иные нормативные документы, используемые при подтверждении соответствия, должны содержать установленные показатели продукции и методы её испытаний, позволяющие обеспечить идентификацию, полное и достоверное подтверждение соответствия установленным требованиям с заданной или известной точностью.

Применяемые при подтверждении соответствия продукции стандарты организаций, зарегистрированные в установленном порядке, должны содержать указание об их пригодности для целей подтверждения соответствия.

Нормативные документы иностранных государств, на соответствие которым проводится подтверждение соответствия, действительны в Республике Казахстан при условии их признания в государственной системе технического регулирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании.

Требования безопасности к парфюмерно-косметической продукции и методы испытаний установлены техническим регламентом «Требования к безопасности парфюмерно-косметической продукции

Продукция, должным образом идентифицированная и соответствие которой по показателям безопасности подтверждено, может быть по требованию заявителя направлена на добровольное подтверждение соответствия иным показателям. Такие показатели должны входить  в область аккредитации органа по подтверждению соответствия, выдающего сертификат соответствия и испытательной лаборатории, выполняющей испытания.

При положительных результатах выполненных работ по подтверждению соответствия заявленной продукции, орган по подтверждению соответствия, проводивший подтверждение соответствия, выдает сертификат соответствия (регистрирует декларацию о соответствии) и необходимое количество их копий, выполненных на специальных бланках, форма и порядок заполнения которых установлены СТ РК 3.4.

Копии сертификатов соответствия и деклараций о соответствии могут быть заверены нотариально.

Сертификат соответствия может иметь приложение, оформленное в соответствии с СТ РК 3.4, содержащее перечень однородной продукции, на которую распространяется его действие.

Продукция, на которую выдан сертификат соответствия, может маркироваться знаком соответствия, установленным СТ РК 3.1 (если это предусмотрено схемой сертификации) любыми способами, установленными СТ РК 3.25. Маркирование продукции знаком соответствия осуществляет изготовитель (продавец), на основании сертификата, зарегистрированного в органе по подтверждению соответствия.

При признании  иностранных сертификатов соответствия руководствуются «Правилами признания иностранных сертификатов соответствия, протоколов испытаний, знаков соответствия и иных документов в сфере подтверждения соответствия»,  установленными Приказом Председателя Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 22 апреля 2005 года № 119 «Об утверждении производных видов нормативных правовых актов по вопросам подтверждения соответствия».

Нормативные документы иностранных государств, на соответствие которым проводится подтверждение соответствия, действительны в РК при условии их регистрации в государственной системе технического регулирования в соответствии с законодательством РК о техническом регулировании.

Если для идентификации импортируемой продукции требуется проведение органолептических и физико-химических испытаний, подтверждающих принадлежность продукции к заявляемому наименованию, пробы продукции испытывают в аккредитованной испытательной лаборатории. Результаты идентификации учитывают при признании сертификатов.

Установленные нормативными документами РК показатели безопасности продукции, не определявшиеся в импортируемой продукции, проводит ак-кредитованный орган по подтверждению соответствия, осуществляющий признание. Если при этом будет установлено, что такие показатели безопасности превышают установленные в Казахстане нормы, сертификат соответствия на импортируемую продукцию не выдают.

При проведении обязательного подтверждения соответствия парфюмерно-косметической продукции необходимо обязательное наличие гигиенического заключения, выданного заявителю по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы (состав, медико-биологические показатели), проведенной органами санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК.

Медико-биологические показатели, установленные экспертизой, при подтверждении соответствия проверке не подлежат.

Инспекционный контроль со стороны органа по подтверждению соответ-ствия проводят в соответствии с требованиями технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия».

Оплату работ по подтверждению соответствия проводят на договорной основе с учетом рекомендаций Р РК 50.3.01.

Сертификация продукции

Подтверждение соответствия в форме сертификации продукции вклю-чает проведение работ в соответствии с техническим регламентом «Процедуры подтверждения соответствия» и настоящим стандартом.

Обязательную сертификацию продукции проводят по одной из схем 2-5, или 7 технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия», обеспечивающей необходимую доказательность соответствия продукции заданным требованиям.

Схему сертификации выбирает заявитель и предлагает ее органу по подтверждению соответствия. Если представленная заявителем вместе с заявкой информация недостаточна для подтверждения соответствия продукции, орган по подтверждению соответствия предлагает заявителю сертифицировать продукцию по другой схеме.

При выборе схемы сертификации руководствуются следующими требованиями:

-	схемы 2, 3, 4, 5 применяют для серийно выпускаемой продукции;

-	схему 7 применяют для отдельных партий продукции; - схемы 1, 8, 9 и 10 не применяют.

Количество образцов, порядок их отбора, идентификации и хранения определяют в соответствии с техническим регламентом «Процедуры подтверждения соответствия»,  СТ РК 1076, СТ РК 3.58, и нормативными документами, задающими требования к конкретным видам продукции и методам её испытаний.

Орган по подтверждению соответствия должен проводить отбор образцов, для чего следует разработать процедуру их отбора. Количество отбираемых образцов может уточняться в зависимости от представленных документов на заявленную продукцию и должно согласовываться с заявителем.

При отборе образцов должны быть проверены условия хранения и транспортирования, состояние упаковки и маркировки, при необходимости проведена лабораторная идентификация на соответствие заявляемому наименованию.

При этом:

-	оценивают маркировку, упаковку, информацию для потребителя на государственном и русском языках. Согласно Закону РК «О языках  в Рес-публике Казахстан» информация, указанная в подпунктах 2, 4, 5, 7, 8 пункта 24 технического регламента «Требования к безопасности парфюмерно-косметической продукции» (за исключением названия парфюмерно-косметической продукции), и содержащаяся на парфюмерно-косметической продукции  иностранных производителей должна быть переведена на госу-дарственный и русский языки и представлена в форме, доступной для потребителя;

-	проводят анализ товаросопроводительной документации, характеризующей партию продукции (товарная накладная, договора (контракты), сертификаты происхождения, счета-фактуры, удостоверение качества, стандарты организаций, штриховой код, страна и фирма-исполнитель, товарный знак исполнителя, дата производства и т.п.);

-	оценивают показатели идентификации (внешний вид, форма, запах, аромат, лабораторные показатели и т.п.).

Отобранные образцы направляют в аккредитованную испытательную лабораторию, определенную органом по подтверждению соответствия по согласованию с заявителем, вместе с актом отбора.

Результаты испытаний в аккредитованной испытательной лаборатории оформляют протоколом испытаний по форме приложения А настоящего стандарта и передают в орган по подтверждению соответствия.

В случае, если продукция не может быть должным образом идентифицирована, составляют заключение по форме приложения А СТ РК 1014, которое передают заявителю.  Дальнейшие испытания при этом проводить не следу-ет.

Анализ состояния производства проводят при сертификации продукции по  схемам 2, 3, 4. При наличии у изготовителя признаваемого в Республике Казахстан сертификата соответствия на систему менеджмента анализ состояния производства не проводят.

Анализ состояния производства продукции проводят по программам, разработанным органом по подтверждению соответствия с учетом особенностей сертифицируемой продукции и её производства, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию, эксплуатации объектов по производству парфюмерно-косметической продукции и средств гигиены полости рта» и нормативными документами на продукцию.

Типовая программа (см. приложение Б) разрабатывается на группу однородной продукции, качество которой можно охарактеризовать одними и теми же показателями и использовать одинаковые методы испытаний.

Рабочая программа разрабатывается на основе типовой применительно к конкретной продукции конкретного заявителя и уточняет объем и виды проверок и испытаний. Программа разрабатывается на основе анализа следующих документов, представленных заявителем:

-	стандарт организации или иной документ, устанавливающий требования к качеству оцениваемой продукции;

-	справка о состоянии производства по форме приложения В;

-	протоколы испытаний: приемочных и периодических, при обязательной и/или добровольной сертификации  или гигиенической оценке;

-	обобщенные результаты приемо-сдаточных испытаний (при наличии) за промежуток времени не менее трех месяцев;

-	сертификаты соответствия (при их наличии);

-	акты органов государственного контроля (при наличии).

Эксперт-аудитор посещает организацию и проверяет правильность и полноту информации, приведенной в справке о состоянии производства. Особенно тщательно проверяются характеристики производства, от которых в решающей степени зависит качество данной продукции (например, условия хранения используемого сырья и т.п.).

Результаты анализа состояния производства оформляют актом с соответствующими выводами по форме приложения Г, и направляют заявителю.

В случае отрицательных результатов проверки, работа по сертификации за-явленной продукции по выбранной схеме прекращается, о чем орган по подтверждению соответствия в трехдневный срок письменно извещает заявителя.

После устранения выявленных недостатков или выбора иной схемы сертификации заявитель представляет новую заявку на сертификацию.

Процедура продления действия сертификата соответствия производится в соответствии с требованиями технического регламента «Процедуры под-тверждения соответствия». При этом орган по подтверждению соответствия идентифицирует предъявленную продукцию, проверяет соответствие усло-вий ее хранения установленным требованиям, анализирует необходимые для этого сведения.

Если срок действия сертификата соответствия Республики Казахстан, выданного на продукцию серийного производства, закончился, а продукция, выпущенная или ввезенная в Республику Казахстан в период его действия, находятся на реализации у продавца либо предприятие - изготовитель прекратило выпускать эту продукцию, то действие сертификата может быть продлено на весь срок годности при соблюдении условий хранения. При этом должны быть представлены документы, подтверждающие факт поступления на реализацию продукции в период срока действия сертификата соответствия.

При внесении изменений в состав продукции или технологию их производства, которые могут повлиять на показатели, удостоверяемые при сертификации, держатель сертификата должен незамедлительно уведомить об этом орган по подтверждению соответствия, который принимает решения об от-мене или приостановке действия сертификата до проведения полных или частичных испытаний, или анализа состояния производства этой продукции. В таких случаях держатель сертификата соответствия не имеет права реализовывать модернизированную продукцию до тех пор, пока орган по подтверждению соответствия не уведомит его о принятом решении.

Если нормы, установленные в нормативном документе, изменены на более жесткие, то действие сертификата соответствия прекращается с даты введе-ния указанного изменения.

Декларирование соответствия

Декларация о соответствии удостоверяет соответствие выпускаемой в обра-щение продукции установленным требованиям на срок не более одного года.

Изготовитель продукции вправе обратиться с заявлением о регистрации своей декларации в один из органов по подтверждению соответствия, в область аккредитации которого входит заявляемая продукция на основании документов, подтверждающих соответствие продукции установленным требованиям.

Выполнение работ органом по подтверждению соответствия по заявлению Изготовителя выполняются в соответствии с пунктами 85-97 технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия».

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям

Студент должен быть подготовлен к практическим занятиям. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

Приложение А

(информационное)

Форма протокола испытаний

_____________________________________________________________________________________ наименование испытательной лаборатории (центра), адрес, телефон, факс

Знак аккредитации

( в соответствии с СТ РК 7.15)

Аттестат аккредитации зарегистрирован  в реестре субъектов аккредитации Республики Казахстан

«___»______________ 20__г. № ______________ действителен до «___» ____________ 20__г.

Всего страниц ______

Страница __________

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № _

от « ___ »____________ 20__г.

(распространяется только на образец, подвергнутый испытаниям)

1.	Наименование и характеристика продукции ________________________________________ тип, марка

2.	Заявитель  _____________________________________________________________________ наименование, адрес, телефон

3.	Изготовитель  __________________________________________________________________ наименование, адрес, телефон

4.	Основание для испытаний  _______________________________________________________                акт отбора образцов, №, дата

5.	Дата получения образца    _______________________________________________________

6.	Дата проведения испытаний: начало         __________________________________________

окончание  ___________________________________________ 7. Договор №, дата  _______________________________________________________________               заявка, письмо

8.	Обозначение НД на продукцию   __________________________________________________

9.	Условия проведения испытаний: 	температура воздуха ______     °С

относительная влажность ____   %

Наименование определяе-мых показателей, единицы измерений 	НД на мето-ды испыта-ний 	Норма по НД 	Фактическое значение

1 	2 	3 	4

Лабораторные испытания, проведенные для идентифи-кации

Показатели безопасности

Исполнители:   	 	 	_________________ 	      _____________________________

подписи  	 	инициалы, фамилия

Руководитель

испытательной лаборатории (центра) ________________            _____________________________  	 	 	 	 	 	подпись 	 	 	инициалы, фамилия

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или распространен без разрешения испытательной лаборатории (центра).

Приложение Б

(информационное)

Типовая программа по анализу состояния производства парфюмерно-косметической продукции

Б.1 Цель анали-за____________________________________________________

Б.2 Дата и место проведения анали-за______________________________________________

Б.3 Члены комиссии по проведению анализа, представители предприя-тия

_____________________________________________________________________________________

Б.4 Исходные данные о качестве и безопасности продукции по документам, представленным предприятием

Характеристика предприятия, год начала выпуска продукции, объем, рынок сбыта, рекламации. Наличие документов о подтверждении соответствия продукции, гигиенических заключений.

Б.5 Состояние нормативных документов:

-	наличие ответственного за состояние нормативных документов, реги-страцию, актуализацию;

-	наличие и полнота НД на сырье, материалы, химические материалы, комплектующие, готовую продукцию; методы испытаний;

-	правильность согласования НД на продукцию (при необходимости);

-	порядок ведения фонда НД (контрольные и рабочие экземпляры);

-	актуализация нормативных документов (своевременность внесения из-менений, замена НД с истекшим сроком действия).

Б.6 Экспертиза контрактов (договоров):

-	наличие ответственного за проведение процедуры анализа контрактов;

-	наличие в договорах с покупателями четких требований к качеству продукции (точных и однозначных);

-	оформление разногласий к контракту;

-	порядок внесения изменений в контракты, информирование об изменениях заинтересованных служб;

-	хранение документации по контракту.

Б.7 Входной контроль сырья, материалов, комплектующих деталей:

-	хранение сырья (наличие и состояние складских помещений, соблюде-ние правил складирования и хранения в соответствии с требованиями НД);

-	наличие в действующей документации на процедуры входного кон-троля поступающих в производство сырья и материалов;

-	обеспечение регистрации проведения входного контроля в сопроводительной документации на материалы, передаваемые в производство;

-	результаты контроля (рекламации, возврат, замена; обеспечение усло-вий и порядка складирования забракованных материалов).

Б.8 Идентификация продукции и прослеживаемость:

-	наличие на предприятии разработанных методов идентификации (обо-значения) и обеспечения прослеживаемости на всех этапах производства до готовой продукции;

-	маршрутная система, клеймение, штампы, метки, бирки;

-	обеспечение сохранности применяемых видов идентификации на всех этапах производства.

Б.9 Управление процессами:

-	наличие технологической документации на выполнение технологиче-ских операций изготовления продукции (технические описания, технологи-ческие регламенты, инструкции);

-	наличие графиков (планов, стандартов предприятий), проведения кон-троля, особенно по параметрам, влияющим на показатели безопасности;

-	контроль соблюдения технологической дисциплины, ведение журна-лов;

-	наличие  необходимого производственного оборудования, соответствие его требованиям

10

выполняемого технологического процесса (операции);

-	квалификация персонала;

-	наличие и выполнение документированных процедур проведения тех-нического обслуживания оборудования;

-	порядок внесения изменений в технологическую документацию, в том числе имеющуюся на рабочих местах, выполнение процедур.

Б.10 Контроль и проведение испытаний:

-	наличие испытательной лаборатории (центра), квалифицированного персонала;

-	обеспеченность испытательным оборудованием в соответствии с кон-тролируемыми показателями;

-	контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции по показателям качества и безопасности;

-	соблюдение правил отбора проб и методов проведения испытаний;

-	контроль качества полуфабриката по технологическим операциям;

-	проведение действий с продукцией, не соответствующей требованиям НД (наличие изоляторов для брака, исправление и т. д.);

-	контроль за исполнением контрактов.

Б.11 Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием:

-	наличие метрологической службы (лица, ответственного за метрологическое обеспечение);

-	соответствие контрольно-измерительного и испытательного оборудо-вания требованиям выполняемых измерений в соответствии с НД на продукцию и методы испытаний;

-	наличие графиков поверки и документов, подтверждающих проведение метрологической аттестации (свидетельства, клейма, аттестаты и др.);

-	обеспечение условий окружающей среды (для достоверности измере-ний). Б.12 Корректирующие и предупреждающие действия:

-	организация работ по выявлению несоответствий;

-	источники корректирующих и предупреждающих действий;

-	применение корректирующих и предупреждающих мер на уровне ис-полнителей, руководителей подразделений, групп, служб, руководства предприятия; - оценка эффективности изменений.

Б.13 Хранение, упаковка, маркировка готовой продукции:

-	условия хранения готовой продукции, состояние складских помеще-ний, соблюдение правил складирования, обеспечение сохранности и качества изделий и упаковочной тары; - упаковка продукции, маркировка.

Б.14 Управление регистрацией данных о качестве:

-	вид регистрации данных о качестве, их идентификация, ответствен-ность, сроки, условия и место хранения, формы передачи информации, ана-лиз и выработка корректирующих действий Б.15 Выводы:

-	возможности или невозможности выпускать продукцию заданного уровня качества.

Приложение В (информационное)

Типовой вопросник к справке о состоянии производства

Справка о состоянии производства  ____________________________________________

наименование изготовителя

Дата составления ______________         Местонахождение изготовителя _______________

Опыт и объем производства оцениваемой продукции

Организация производства и действующая на предприятии система менеджмента

Планы и программы по улучшению качества и результаты их реализации

Компетентность персонала, его подготовка и аттестация

Состояние производственных помещений, технологического оборудования, оснастки инструмента, их техническое обслуживание и ремонт Состояние проектной и технологической документации Метрологическое обеспечение производства

Входной контроль материалов и комплектующих изделий, операционный и приемочный контроль готовой продукции

Уровень дефектности полуфабрикатов в процессе производства и готовой продукции, в том числе по рекламациям, и меры, принимаемые для их устранения Состояние лаборатории и испытательной базы (при её наличии)

Хранение комплектующих изделий, материалов и готовой продукции

Отгрузка готовой продукции

Результаты проверки производства уполномоченными органами

Руководитель организации

(или уполномоченное им лицо)  _________    ______________   _____________________

Должность    Личная подпись        Фамилия и.о

Приложение Г (информационное)

Форма акта анализа состояния производства

АКТ

о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции

В период с « __ » _______ 201_  г. по « __ » ______ 201_ г. комиссия органа по подтверждению соответствия ___________________ в составе председателя  ________________________________________

наименование органа                                                          фамилия  и.о.

и членов комиссии __________________________________________________________________________                              зксперты-аудиторы - фамилии  и.о.

провела изучение наличия условий, необходимых для обеспечения стабильного уровня характеристик и показателей, контролируемых при сертификационных испытаниях образцов продукции у изготовителя _______________________________________________________________________________                                                     наименование, адреса производственных площадок

в отношении продукции ____________________________________________                                                               наименование продукции

сертифицируемой в государственной системе технического регулирования Республики Казахстан в

соответствии с требованиями _______________________________________________________________

наименование и номера нормативных документов и нормативных правовых актов

УСТАНОВЛЕНО

1	_______________________________________________________________________________________     наличие в структуре управления изготовителя ответственного лица за сертификацию продукции

2	_______________________________________________________________________________________     обеспеченность нормативными и техническими документами, их состояние

3	_______________________________________________________________________________________     соблюдение технологического процесса и состояние его метрологического обеспечения

4	__________________________________________________________________________________________     наличие системы входного, приемочного контроля и периодических испытаний

5	_________________________________________________________________________________________

наличие системы технического обслуживания и ремонта оборудования и средств испытаний

6	_________________________________________________________________________________________     обеспеченность сырьем и материалами

7	_________________________________________________________________________________________      стабильность качества сертифицируемой продукции

8	_________________________________________________________________________________________      наличие условий хранения

9	_________________________________________________________________________________________     соответствие санитарного состояния установленным требованиям, подтвержденное органами санитарноэпидемиологического контроля

10	____________________________________________________________________________________     наличие учета и анализа рекламаций

ВЫВОДЫ

У изготовителя ___________________________________________________________________                                  наименование, месторасположение производственных площадок

имеются (не имеются) условия, необходимые для обеспечения стабильного уровня характеристик и показателей, контролируемых при сертификацион-ных испытаниях образцов продукции по  _________________________________________________________________________________________  перечень нормативных документов и нормативных правовых актов

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ

1	______________________________

2	______________________________

3	______________________________

4	______________________________

Председатель комиссии _________________________________________

личная подпись, расшифровка подписи

Члены комиссии _______________________________________________                                                 личные подписи, расшифровка подписей

Дата ________________

Ознакомлен ______________________________________________________________                     представитель заявителя, личная подпись, расшифровка подписи, дата озна-комления

Контрольные вопросы (в письменном виде)

- Хранение, упаковка, маркировка готовой продукции

- Контроль и проведение испытаний

- Идентификация продукции и прослеживаемость

- Исходные данные о качестве и безопасности продукции по докумен-там, представленным предприятием

- На основе каких анализов разрабатывается программа

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1.Daniel Robey. Designing organization. Boston: Irwin, 1991.

2.Harrington J. Business Process Improvement. New York: McGraw Hill, 1991.

3.Разу М., Якутии Ю. Организация менеджмента. Управление бизнесом. — М.: АКДИ, 1994.

Практическое занятие №13

Тема занятия: Руководство по подтверждению соответствия медицинской техники и средств санитарно-гигиенического назначения

План занятия:

- Общие положения

- Работы по сертификации соответствия медицинской техники и про-дукции медицинского  назначения

- Подтверждение соответствия  медицинской техники и  средств  санитарно-гигиенического  назначения проводится  аккредитованными  органами по подтверждению  соответствия

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: Изучить руководство по подтверждению соответствия медицинской техники и средств санитарно-гигиенического назначения.

Краткие теоретические сведения

Общие положения

Обязательному подтверждению соответствия в форме сертификации или  принятия декларации о соответствии подлежат медицинская техника и средства санитарно-гигиенического назначения, которые входят в Перечень продукции, утвержденный Техническим  Регламентом «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан».

Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя и проводится в соответствии с процедурами, установленными в Техническом регламенте «Процедуры подтверждения соответствия».

Перечень показателей, подлежащих оценке при добровольном подтверждении соответствия, устанавливает  заявитель.

Изготовитель, продавец, получившие сертификат соответствия, могут применять Знак соответствия, если его нанесение предусмотрено схемой сертификации, любыми удобными для них способами, установленными СТ РК 3.25.

Работы по сертификации соответствия медицинской техники и продукции медицинского  назначения

Сертификация медицинской техники и изделий медицинского назначения включает проведение работ в соответствии с Техническим регламентом «Процедуры подтверждения соответствия» и Пунктами 5.2 -5.13 настоящего стандарта.

Перечень показателей, подлежащих контролю при обязательной сертификации медицинской техники и изделий медицинского назначения, нормативные правовые акты,  нормативные документы, устанавливающие показатели безопасности продукции, а также методы их испытаний, приведены в Приложении А настоящего стандарта.

Сертификацию медицинской техники и изделий медицинского назначения проводят по одной из схем – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 из Приложения 1 Технического регламента «Процедуры подтверждения соответствия», обеспечивающих необходимую доказательность соответствия продукции установленным требованиям.

Схемы сертификации 2, 3, 4, 5, 6, 10 рекомендованы для серийно выпускаемых медицинской техники и изделий медицинского назначения. Схема 7, 8  применяется  для   партии  продукции.

Подтверждение соответствия  медицинской техники и  средств  санитарно-гигиенического  назначения проводится  аккредитованными  органами по подтверждению  соответствия

Медицинская  техника  и изделия  медицинского назначения,  находящиеся  в обращении на  территории  Республики  Казахстан,  должны  быть  безопасными, не причиняющими  вреда  жизни или  здоровью  пациента  или пользователя.

Требования  безопасности  медицинской  техники и изделий  средств санитарно-гигиенического назначения  изложены  в  Техническом  регламенте 9 от 7 июня 2010 года №529 с одноименным  наименованием согласно «Перечню медицинской  техники и изделий  медицинского назначения по кодам Единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической  деятельности таможенного  союза  (далее – коды ЕТН ВЭД ТС).

Подтверждение соответствия медицинской техники и изделий медицинского назначения в   осуществляется  в  соответствии  с   требованиями  на  основе:

-	испытаний, проведенных   в аккредитованной испытательной лаборатории  на соответствие  требованиям   СТ РК ИСО/МЭК 17025;

-	в соответствии  с  утвержденными процедурами аккредитованного на соответствие  требованиям  СТ РК ИСО/МЭК 65  органа  по  подтверждению  соответствия

Рекомендации студентам по подготовке к занятиям

Студент должен быть подготовлен к практическим занятиям. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по конспектам лекций,  учебникам и учебным пособиям.

Задание и порядок выполнения работ в аудитории:

Приложение  А

(информационное)

Типовая программа по анализу состояния производства медицинской техники и изделий медицинского назначения

А.1 Цель анализа

А.2 Дата и место проведения анализа

А.3 Члены комиссии по проведению анализа, представители предприятия

А 4 Исходные данные о качестве и безопасности продукции по документам, представленным предприятием

Характеристика предприятия, год начала выпуска продукции, объем, рынок сбыта, рекламации. Наличие документов о гигиенической регистрации 	(сертификации) продукции.

А.5 Состояние нормативных документов:

- наличие ответственного за состояние нормативных документов, регистрацию, актуализацию;

- наличие, полнота НД на сырье, материалы, химические материалы, готовую продукцию; методы испытаний;

- правильность согласования НД на продукцию (при необходимости);

- порядок ведения фонда НД (контрольные и рабочие экземпляры);

- актуализация нормативных документов (своевременность внесения изменений, замена НД с истекшим сроком действия).

А.6 Экспертиза контрактов (договоров):

- наличие ответственного за проведение процедуры анализа контрактов;

- наличие в договорах с покупателями четких требований к качеству продукции (точных и однозначных);

- оформление разногласий к контракту;

- порядок внесения изменений в контракты, информирование об изменениях заинтересованных служб;

- хранение документации по контракту.

А.7 Входной контроль сырья, материалов, комплектующих деталей:

- хранение сырья (наличие и состояние складских помещений, соблюдение правил складирования и хранения в соответствии с требованиями НД);

- наличие в действующей документации на процедуры входного контроля поступающих в производство сырья и материалов;

- обеспечение регистрации проведения входного контроля в сопроводительной документации на материалы, передаваемые в производство;

- результаты контроля (рекламации, возврат, замена; обеспечение условий и порядка складирования забракованных материалов).

А.8 Идентификация продукции и прослеживаемость:

- наличие на предприятии разработанных методов идентификации (обозначения) и обеспечения прослеживаемости на всех этапах производства до готовой продукции;

- маршрутная система, клеймение, штампы, метки, бирки;

- обеспечение сохранности применяемых видов идентификации на всех этапах производства.

А.9 Управление процессами:

- наличие технологической документации на выполнение технологических операций изготовления продукции (технические описания, технологические регламенты,

6

инструкции);

- наличие графиков (планов, стандартов предприятий), проведения контроля, особенно по параметрам, влияющим на показатели безопасности;

- контроль соблюдения технологической дисциплины, ведение журналов;

- наличие необходимого производственного оборудования, соответствие его требованиям выполняемого технологического процесса (операции);

- квалификация персонала;

- наличие и выполнение документированных процедур проведения технического обслуживания оборудования;

- порядок внесения изменений в технологическую документацию, в том числе имеющуюся на рабочих местах, выполнение процедур. А.10 Контроль и проведение испытаний:

- наличие испытательной лаборатории (центра), квалифицированного персонала;

- обеспеченность испытательным оборудованием в соответствии с контролируемыми показателями;

- контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции по показателям качества и безопасности;

- соблюдение правил отбора проб и методов проведения испытаний;

- контроль качества полуфабриката по технологическим операциям;

- проведение действий с продукцией, не соответствующей требованиям НД (наличие изоляторов для брака, исправление и т. д.);

- контроль за исполнением контрактов.

А.11 Управление контрольным, измерительным и испытательным оборудованием:

- наличие метрологической службы (лица, ответственного за метрологическое обеспечение);

- соответствие контрольно-измерительного и испытательного оборудования требованиям выполняемых измерений в соответствии с НД на продукцию и методы испытаний;

- наличие графиков государственной поверки и документов, подтверждающих проведение метрологической аттестации (свидетельства, клейма, аттестаты и др.); - обеспечение условий окружающей среды.

А.12 Корректирующие и предупреждающие действия:

- организация работ по выявлению несоответствий;

- разработка корректирующих и предупреждающих действий;

- применение корректирующих и предупреждающих мер на уровне исполнителей, руководителей подразделений, групп, служб, руководства предприятия; - оценка эффективности изменений.

А.13 Хранение, упаковка, маркировка готовой продукции:

- условия хранения готовой продукции, состояние складских помещений, соблюдение правил складирования, обеспечение сохранности и качества изделий и упаковочной тары;

- упаковка продукции, маркировка.

А. 14 Управление регистрацией данных о качестве:

- вид регистрации данных о качестве, их идентификация, ответственность, сроки, условия и место хранения, формы передачи информации, анализ и выработка корректирующих действий А.15 Выводы:

- возможности или невозможности выпускать продукцию заданного уровня качества.

Контрольные  вопросы:

- Сертификация медицинской техники и изделий медицинского назначения

- Перечень показателей, подлежащих контролю при обязательной сер-тификации медицинской техники и изделий медицинского назначения

- Требования  безопасности  медицинской  техники и изделий  средств санитарно-гигиенического назначения

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1.Спицнадель В.Н. Системы качества. Учеб.пособие. -Санкт-Петербург. Изд.дом «Бизнес пресса», 2000-336с.

2. СТ РК 1.1-2005 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Стандартизация. Термины и определения.

3. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении технического регламента «Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения» от 7 июня 2010 года № 529

4. Кодекс  Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».

5. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» от 20 апреля 2005 года № 367.

Практическое занятие №14,15

Тема занятия: Изучить обязанности продавца (изготовителя) при продаже товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества.

План занятия:

- Общие положения

- Государственное регулирование в сфере защиты прав потребителей

Цель и задачи занятия, умения, навыки и компетенции: Изучить обязанности продавца (изготовителя) при продаже товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества.

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

1) изготовитель - физическое или юридическое лицо, производящее товар для реализации;

2) срок годности - период времени, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению;

3) работа - деятельность, направленная на удовлетворение потребностей потребителей, результаты которой имеют материальное выражение;

4) недостаток - несоответствие товара (работы, услуги) обязательным требованиям технических регламентов, нормативных документов по стандартизации, условиям договора, а также информации о товаре (работе, услуге), предоставленной продавцом (изготовителем, исполнителем);

5) гарантийный срок - период времени, установленный продавцом (изготовителем, исполнителем), законодательством Республики Казахстан или договором в днях, месяцах, годах, или наработка, установленная в часах, циклах срабатываний, километрах пробега или иных аналогичных показателях, которые исчисляются со дня изготовления, приобретения товара (работы, услуги), в течение которых продавец (изготовитель, исполнитель) гарантирует качество товара (работы, услуги), при условии его надлежащего использования и хранения;

6) услуга - деятельность, направленная на удовлетворение потребностей потребителей, результаты которой не имеют материального выражения;

7) срок службы - период времени, установленный в днях, месяцах, годах, или наработка, установленная в часах, циклах срабатываний, километрах пробега или иных аналогичных показателях, предусмотренных законодательством или договором, исходя из функционального назначения товара (результата работы), в течение которых товар (результат работы) возможно использовать по назначению;

8) исполнитель - физическое или юридическое лицо, выполняющее работу или оказывающее услугу по договору;

9) срок хранения - период времени, в течение которого товар (результат работы) при соблюдении установленных условий хранения сохраняет качество, свойства и характеристики, указанные в нормативных документах, устанавливающих требования к качеству товара (работы, услуги), и (или) в договоре;

10) продавец - физическое или юридическое лицо, реализующее товар в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;

11) товар - продукт (продукция) деятельности изготовителя (исполнителя), предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью;

12) безопасность товара (работы, услуги) - отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью причинения вреда жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя, а также окружающей среде, при обычных условиях использования, хранения, транспортировки, утилизации товара или в процессе выполнения работы (оказания услуги);

13) качество товара (работы, услуги) - совокупность характеристик товара (работы, услуги), относящихся к его способности удовлетворить потребности потребителя;

14) документ, подтверждающий факт приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), - контрольный (товарный) чек либо квитанция к приходному кассовому ордеру, квитанция к отрывному талону, надлежащим образом оформленный технический паспорт, иной документ, содержащий сведения о наименовании, стоимости товара (работы, услуги), дате приобретения, продавце (изготовителе, исполнителе);

15) потребитель - физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести либо заказывающее, приобретающее и (или) использующее товар (работу, услугу) исключительно для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью;

16) общественное объединение потребителей - организация, созданная в результате добровольного объединения граждан в целях защиты прав и законных интересов потребителей;

17) уполномоченный орган в сфере защиты прав потребителей (далее - уполномоченный орган) - государственный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере защиты прав потребителей.

Законодательство Республики Казахстан о защите прав потребителей

1. Законодательство Республики Казахстан о защите прав потребителей основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан, настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Права потребителей в сферах финансовых, социальных, медицинских, туристских и иных услуг, а также вопросы их защиты устанавливаются законами Республики Казахстан.

3. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, то применяются правила международного договора.

Основные принципы защиты прав потребителей

Защита прав потребителей осуществляется на основе принципов:

1) содействия экономическим интересам потребителей и защиты этих интересов;

2) доступности и достоверности информации о предлагаемых продавцом (изготовителем, исполнителем) товарах (работах, услугах);

3) просвещения потребителей;

4) обеспечения защиты законных интересов потребителей;

5) участия общественных объединений потребителей в обеспечении защиты прав потребителей;

6) обеспечения потребителей безопасными и качественными товарами (работами, услугами).

Краткие теоретические сведения

Права и обязанности продавца (изготовителя, исполнителя) по установлению гарантийного срока

1. Изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать на товар (работу, услугу) гарантийный срок, если иное не определено законодательством Республики Казахстан, в течение которого в случае обнаружения недостатка товара (работы, услуги) изготовитель (исполнитель) обязан удовлетворить требования потребителя, установленные настоящим Законом.

2. Продавец вправе увеличить гарантийный срок, установленный изготовителем (исполнителем), но не вправе уменьшать его.

3. Продавец (изготовитель, исполнитель) вправе принять обязательства в отношении недостатков товара, обнаруженных по истечении гарантийного срока (дополнительное обязательство).

Содержание дополнительного обязательства изготовителя, срок действия такого обязательства и порядок осуществления потребителем прав по такому обязательству определяются продавцом (изготовителем, исполнителем).

4. Продавец обязан установить на товар гарантийный срок, если изготовитель (исполнитель) не выполнил предусмотренную законодательством Республики Казахстан обязанность по его установке или выполнил ее ненадлежащим образом.

5. Гарантийное обязательство не прекращается в случае невозможности выполнения такого обязательства ввиду отсутствия необходимых для его выполнения материалов, комплектующих или запасных частей.

Обязанности продавца (изготовителя, исполнителя)

Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан:

1) предоставить информацию о товаре (работе, услуге), а также о продавце (изготовителе, исполнителе) на казахском и русском языках;

2) обеспечить безопасность товара (работы, услуги);

3) обеспечить свободный выбор товара (работы, услуги);

4) обеспечить надлежащее качество товара (работы, услуги);

5) обеспечить обмен или возврат товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества;

6) возместить в полном объеме убытки (вред), причиненные жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя вследствие недостатков товара (работы, услуги);

7) иметь в наличии контрольно-кассовые машины в порядке и случаях, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан;

8) размещать в месте нахождения контрольно-кассовых машин информацию на казахском и русском языках о необходимости получения потребителем контрольного (товарного) чека и о его праве обратиться в орган государственных доходов (с указанием номера телефона соответствующего органа государственных доходов) в случае нарушения порядка применения контрольно-кассовых машин;

9) обеспечить наличие у физического лица, непосредственно осуществляющего деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг), нагрудной карточки (бейджа) с указанием его фамилии, имени и отчества (при его наличии) и соблюдение им санитарных правил и гигиенических нормативов;

10) при продаже товара (выполнении работы, оказании услуги) выдать документ, подтверждающий факт приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги);

11) соблюдать заявленный режим работы;

12) выполнять иные требования, предусмотренные настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

Продавец (изготовитель) обязан указывать стоимость товара, оформленного ярлыком цен, выставленного во внутренних и внешних витринах торгового объекта, а также обеспечить условия хранения товара.

Изготовитель (исполнитель) обязан указывать стоимость работ и услуг в письменном виде.

Изготовитель обязан устанавливать срок годности, срок хранения товара.

Продавец (изготовитель) обязан продать, а потребитель вправе купить товар согласно указанной стоимости, оформленной ярлыком цен, выставленным во внутренних и (или) внешних витринах торгового объекта.

Запрещается продавцу (изготовителю, исполнителю), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, ограничивать права потребителей в отношении применения фото-, видеосъемки.

Обязанность продавца (изготовителя, исполнителя) по предоставлению информации о товаре (работе, услуге)

1. Информация о товаре (работе, услуге) в обязательном порядке должна содержать:

1) наименование товара (работы, услуги);

2) виды и особенности предлагаемых работ (услуг);

3) знак соответствия в случае, если товар (работа, услуга) подлежит процедуре подтверждения соответствия требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами и иными документами;

4) сведения об основных потребительских свойствах товара (работы, услуги), о пищевой, биологической и энергетической ценности продукта, а также сведения о противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

4-1) сведения об отнесении продукции к органической продукции, если она является таковой в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

5) состав товара, в отношении продуктов питания - сведения о составе, в том числе о наличии и количестве пищевых добавок, кормов и кормовых добавок, биологически активных добавок к пище;

6) сведения о наличии в продуктах питания компонентов, состоящих из (или) полученных с применением генетически модифицированных организмов, в случае, если их содержание в таком компоненте составляет 0,9 и более процентов. При этом слова «Данный продукт содержит генетически модифицированные организмы» должны указываться отдельно стоящим предложением, для упакованных продуктов - на ярлыке, для неупакованных продуктов - на указателях о продукте;

7) товарный знак изготовителя;

8) страну происхождения товара;

9) стоимость и условия приобретения товара (работы, услуги);

10) наличие или отсутствие гарантийного срока;

11) рекомендации по приготовлению пищевых продуктов, если это требуется из специфики товаров;

12) дату и место изготовления, срок службы и (или) срок годности, и (или) срок хранения товара, указание условий хранения товара, если они отличаются от обычных условий хранения соответствующего товара либо требуют специальных условий хранения, а также сведения о необходимых действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если товар по истечении указанных сроков представляет опасность для жизни, здоровья и (или) имущества потребителя и окружающей среды или становится непригодным для использования по назначению;

13) наименование (фирменное наименование), местонахождение (юридический адрес) продавца (изготовителя, исполнителя), местонахождение индивидуального предпринимателя или юридического лица (его филиала, представительства), уполномоченного продавцом (изготовителем) на принятие претензий от потребителя и производящего ремонт и техническое обслуживание товара;

14) указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу (оказывать услугу), и информацию о нем, если это имеет значение исходя из характера работы (услуги);

15) указание на использование фонограмм, аудиовизуальной записи при оказании развлекательных услуг исполнителями музыкальных произведений;

16) величину массы (нетто), объем, количество и (или) комплектность товара (работы, услуги);

17) сведения о назначении и об условиях эффективного и безопасного применения товара, а также иные сведения, которые в соответствии с законами Республики Казахстан являются обязательными для представления потребителю либо предусмотрены договором, заключенным между потребителем и продавцом (изготовителем, исполнителем).

Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток, потребителю должна быть предоставлена информация об этом. В случае приобретения такого товара сведения о наличии недостатка должны быть указаны в документе, подтверждающем факт приобретения.

2. Продавец (изготовитель) обязан своевременно сообщать о непродовольственном товаре надлежащего качества, не подлежащем обмену или возврату в соответствии с пунктом 1 статьи 30 настоящего Закона.

3. Информация, предусмотренная пунктами 1 и 2 настоящей статьи, доводится до сведения потребителя на казахском и русском языках в документации, прилагаемой к товару (работе, услуге), на потребительской таре, этикетках или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг).

Информация о товаре, реализуемом путем электронной торговли, доводится до потребителя посредством информационных технологий.

4. Пищевые продукты и другие товары, фасованные и упакованные в потребительскую тару не в месте их изготовления, кроме информации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, должны содержать информацию о фасовщике и упаковщике (фамилия, имя и отчество (при его наличии), а также дате и времени фасовки и упаковки.

5. Продавец не освобождается от ответственности в случае неполучения им от изготовителя соответствующей информации о товаре.

6. Потребителю должны быть предоставлены сертификаты соответствия или декларация о соответствии, в том числе импортного товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия.

7. Информация, предоставленная на одном языке либо на иностранном языке

Обязанности продавца (изготовителя, исполнителя) по предоставлению информации о продавце (изготовителе, исполнителе)

1. Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан довести до сведения потребителя свое наименование (фирменное наименование), местонахождение (юридический адрес) и режим работы на казахском и русском языках, разместив указанную информацию на вывеске.

Продавец (изготовитель, исполнитель), являющийся индивидуальным предпринимателем, должен также предоставить потребителю информацию о своей фамилии, имени, отчестве (при его наличии), а также о государственной регистрации и наименовании органа, осуществившего его регистрацию как индивидуального предпринимателя.

2. Если вид деятельности, осуществляемый продавцом (изготовителем, исполнителем), подлежит лицензированию, потребителю должна быть предоставлена информация о лицензии, сроке ее действия, государственном органе, выдавшем ее, на казахском и русском языках, а также по требованию потребителя предоставлена возможность ознакомления с подлинником или нотариально заверенной копией лицензии.

3. Информация, предусмотренная пунктами 1 и 2 настоящей статьи, должна быть доведена до сведения потребителя также при осуществлении торговли, бытового и иных видов обслуживания потребителей вне постоянного местонахождения продавца (изготовителя, исполнителя), во временных помещениях, на ярмарках, с лотков и в других случаях.

4. Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан довести до сведения потребителя адрес и номер телефона уполномоченного органа, условия реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг), а также информацию об обязанности продавца при продаже товара (выполнении работы, оказании услуги) выдать документ, подтверждающий факт приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), разместив указанную информацию на вывеске на казахском и русском языках.

Обязанности продавца (изготовителя, исполнителя) по обеспечению безопасности товара (работы, услуги)

1. Продавец (изготовитель) обязан отвечать за безопасность товара в течение установленного срока хранения или срока годности товара.

2. Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан информировать потребителя о возможном риске и об условиях безопасного использования товара (работы, услуги). При этом, если для безопасного использования товара (работы, услуги), его хранения, транспортировки или утилизации необходимо соблюдать специальные правила, то изготовитель (исполнитель) обязан указать их в документации, прилагаемой к товару (работе, услуге), на потребительской таре, этикетках или иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг).

3. Не допускается реализация товара, подлежащего обязательному подтверждению соответствия, в том числе импортного товара, без соответствующих сертификатов соответствия или декларации о соответствии.

4. Если при соблюдении потребителем установленных правил использования, хранения, транспортировки или утилизации товара он причиняет или может причинить вред жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя, окружающей среде, продавец (изготовитель) обязан незамедлительно приостановить его производство (реализацию) до устранения причин вреда. Если причины вреда устранить невозможно, продавец (изготовитель) обязан снять такой товар с производства (реализации) и своевременно информировать об этом соответствующие государственные органы, принять все необходимые меры по своевременному информированию потребителя через средства массовой информации о возможной опасности для его жизни, здоровья и (или) имущества, окружающей среды, изъятию товара из оборота и отзыву от потребителя.

Информирование потребителя через средства массовой информации о товарах, представляющих опасность для его жизни, здоровья и (или) имущества, окружающей среды, осуществляется за счет средств продавца (изготовителя).

5. При невыполнении продавцом (изготовителем) обязанностей, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, снятие товара с производства, изъятие его из оборота и отзыв от потребителя производятся по предписанию соответствующего государственного органа. Неисполнение предписания соответствующего государственного органа влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Убытки, причиненные потребителю в связи с отзывом товара, подлежат возмещению продавцом (изготовителем) в полном объеме.

Обязанности продавца (изготовителя, исполнителя) по обеспечению свободного выбора товара (работы, услуги)

1. Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан обеспечить потребителю свободный выбор товара (работы, услуги) надлежащего качества в удобное для потребителя время с учетом режима работы продавца (изготовителя, исполнителя). Запрещается принуждать потребителя приобретать товар (работу, услугу) в ненужном ему количестве и (или) ассортименте.

2. Продавец при продаже товара должен использовать средства измерений, допущенные к применению на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

3. В случаях возникновения сомнения у потребителя в весе, количестве, длине и иных параметрах товара (работы) продавец (изготовитель) обязан предоставлять возможность самостоятельно проверить указанные характеристики при помощи средств измерений, допущенных к применению на территории Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений.

4. Установление каких-либо преимуществ, прямых или косвенных ограничений при выборе товара (работы, услуги) не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Обязанности продавца (изготовителя, исполнителя) по обеспечению надлежащего качества товара (работы, услуги)

1. Если договором предусмотрены обязательные требования к качеству товара (работы, услуги), продавец (изготовитель, исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям.

2. Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан продемонстрировать свойства товара (работы, услуги) и его использование, если это не исключено ввиду характера товара (работы, услуги), и передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует предоставленной информации о товаре (выполненной работе, оказанной услуге) и условиям договора, а также по требованию потребителя представить ему документы, подтверждающие качество и безопасность товара (работы, услуги) и его комплектность.

3. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (изготовитель, исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий установленным законодательством Республики Казахстан требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода используется.

4. Если продавец (изготовитель, исполнитель) при заключении договора был поставлен потребителем в известность о конкретных целях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), продавец (изготовитель, исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу) надлежащего качества, пригодный для использования в соответствии с этими целями.

5. При продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обязан передать потребителю товар, который соответствует образцу и (или) описанию.

Обязанности продавца (изготовителя) при продаже товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества

1. Продавец (изготовитель) обязан обеспечить обмен или возврат непродовольственного товара надлежащего качества, если он не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также документ, подтверждающий факт приобретения товара, в течение четырнадцати календарных дней, если более длительный срок не установлен договором, со дня приобретения товара, за исключением:

1) лекарственных средств, изделий медицинского назначения;

2) нательного белья;

3) чулочно-носочных изделий;

4) животных и растений;

5) метражных товаров, а именно тканей из волокон всех видов, трикотажного и гардинного полотна, меха искусственного, ковровых изделий, нетканых материалов, лент, кружева, тесьмы, проводов, шнуров, кабелей, линолеума, багета, пленки, клеенки.

В случае если документ, подтверждающий факт приобретения товара, был утерян или по каким-либо причинам не выдан потребителю, то обмен или возврат товара должен быть произведен, если потребитель докажет факт покупки у данного продавца (изготовителя).

1-1. Продавец (изготовитель) обязан обеспечить обмен или возврат товара, проданного с истекшим сроком годности, не соответствующего требованиям, установленным техническими регламентами, нормативными документами по продукции, в том числе выпущенного с нарушением прав интеллектуальной собственности, независимо от его употребления, сохранения товарного вида, потребительских свойств, пломб, ярлыков в течение тридцати календарных дней со дня приобретения товара с возвратом потребителю денежной суммы за купленный товар.

2. В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления им требования о его замене продавец (изготовитель) обязан заменить его незамедлительно, а при необходимости дополнительной проверки (экспертизы) качества товара продавцом (изготовителем) - в течение тридцати календарных дней с момента предъявления соответствующего требования.

Товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый аналогичный товар, то есть на товар, не бывший в употреблении.

Если у продавца (изготовителя) в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение десяти календарных дней со дня предъявления такого требования.

Стоимость дополнительной проверки (экспертизы) качества товара оплачивается продавцом (изготовителем). Если в результате проверки (экспертизы) товара установлено, что недостатки товара отсутствуют или возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения им установленных правил использования, хранения или действий третьих лиц либо непреодолимой силы, потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю) расходы на проведение проверки (экспертизы), а также связанные с ее проведением расходы на транспортировку товара.

Потребитель вправе принять участие в проверке качества и проведении экспертизы товара лично или через своего представителя, а также провести проверку (экспертизу) товара за свой счет.

При замене товара (комплектующего изделия) гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи его потребителю, если иное не предусмотрено договором.

3. С согласия потребителя недостатки, обнаруженные в товаре, должны быть устранены продавцом (изготовителем) в течение десяти календарных дней с момента предъявления соответствующего требования, если иной срок не установлен договором.

Срок устранения недостатков товара, определяемый договором, не может превышать двадцати календарных дней. В случае, если во время устранения недостатков, обнаруженных в товаре, станет очевидным, что они не будут устранены в срок, стороны могут заключить дополнительное соглашение о продлении срока на устранение недостатков товара на десять календарных дней. При этом отсутствие необходимых для устранения недостатков товара запасных частей (деталей, материалов), оборудования, специалиста и другого не является основанием для освобождения от ответственности изготовителя (продавца) за нарушение срока устранения недостатков товара.

В случае устранения недостатков в товаре гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не использовался. Указанное время исчисляется со дня обращения потребителя с требованием об устранении недостатков до момента исполнения требования потребителя.

При выдаче товара изготовитель (продавец) обязан предоставить в письменной форме потребителю информацию о продлении гарантийного срока.

4. В отношении товара, на который продавцом (изготовителем) не установлен гарантийный срок, либо в случае и порядке, предусмотренном абзацем четвертым пункта 2 статьи 17 настоящего Закона, продавец (изготовитель) отвечает за недостатки товара, если потребитель докажет, что они возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.

Продавец (изготовитель) отвечает за недостатки проданного (изготовленного) товара и тогда, когда он не знал о них. Соглашение об освобождении продавца (изготовителя) от ответственности или об ее ограничении недействительно.

5. В отношении товара, на который продавцом (изготовителем) установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель) обязан удовлетворить требования потребителя, если не докажет, что недостатки в товаре возникли после их передачи потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования товара или его хранения либо действий третьих лиц или непреодолимой силы.

6. За просрочку выполнения требований потребителя продавец (изготовитель), допустивший такие нарушения, выплачивает потребителю неустойку в размере одного процента от стоимости товара за каждый день просрочки, если иное не установлено законами Республики Казахстан.

7. При возврате потребителю уплаченной за товар денежной суммы продавец (изготовитель) не вправе удерживать из нее сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за полного или частичного использования товара, потери им товарного вида или других подобных обстоятельств.

При замене товара с недостатками на товар той же марки (модели, артикула) перерасчет цены не производится.

При расторжении договора расчеты с потребителем производятся в случае повышения цены на товар исходя из его цены на момент расторжения договора, а в случае снижения цены - исходя из цены товара на момент покупки.

При замене товара с недостатками на товар другой марки (модели, артикула) в случае, если цена товара, подлежащего замене, ниже цены товара, предоставленного взамен, потребитель должен заплатить разницу в ценах. В случае отказа потребителя от доплаты стороны расторгают договор, и потребителю возвращается денежная сумма за купленный товар. В случае, когда цена товара, подлежащего замене, выше цены товара, предоставленного взамен, разница в ценах оплачивается потребителю. В указанных расчетах в случае повышения цены товара, подлежащего замене, применяется его цена на момент предъявления требования, в случае понижения цены - на момент покупки.

8. Продавец (изготовитель) обязан возместить потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом товара ненадлежащего качества.

9. Форма оплаты приобретаемого товара определяется по соглашению между потребителем и продавцом (изготовителем) в порядке, установленном законами Республики Казахстан.

Обязанности продавца (изготовителя, исполнителя) по возмещению в полном объеме убытков (вреда), причиненных жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя вследствие недостатков товара (работы, услуги)

1. Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан в полном объеме возместить вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя вследствие конструктивных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, услуги) либо вследствие неполной, недостоверной или несвоевременной информации о товаре (работе, услуге), также в течение десяти календарных дней со дня подачи требования должен дать ответ потребителю о возмещении вреда либо принять соответствующие меры для удовлетворения требований потребителя.

Причиненный вред подлежит возмещению продавцом (изготовителем, исполнителем) независимо от его вины и от того, состоял ли потребитель с ним в договорных отношениях или не состоял.

2. В случае подтверждения факта недостатка товара (работы, услуги) продавец (изготовитель, исполнитель) обязан в полном объеме возместить расходы, понесенные потребителем, общественным объединением потребителей, ассоциацией (союзом), связанные с проведением экспертизы товара (работы, услуги).

3. Вред, вызванный недостатками товара и нарушением норм безопасности товара, подлежит возмещению, если он причинен в течение установленного срока годности (срока службы) товара, а если срок годности (срок службы) не установлен - в течение десяти лет со дня производства товара.

Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит возмещению по выбору потребителя продавцом или изготовителем товара.

Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит возмещению их исполнителем.

4. В связи с использованием материалов, оборудования, инструментов и иных средств при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) независимо от того, позволял уровень научных и технических знаний изготовителя (исполнителя) выявить их особые свойства и характеристики, вред, причиненный вследствие недостатков товара (работы, услуги), подлежит возмещению.

5. Продавец (изготовитель, исполнитель) несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу потребителя, также если товар предоставлен, продан, а услуга оказана безвозмездно или по сниженной цене.

6. Продавец (изготовитель, исполнитель) освобождается от ответственности при предъявлении доказательств, что вред причинен вследствие действий третьих лиц либо непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил использования, хранения товара (работы, услуги).

Обязанности изготовителя (исполнителя) по установлению срока годности, срока хранения и срока службы товара

1. На товары, потребительские свойства которых со временем могут ухудшаться, изготовитель обязан устанавливать срок годности и (или) срок хранения в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

2. Товары, на которые установлены срок годности и (или) срок хранения, продавец (изготовитель) обязан передать потребителю с таким расчетом, чтобы они могли быть использованы по назначению до истечения срока годности и (или) срока хранения.

3. Срок годности товара исчисляется с момента изготовления товара. Если момент изготовления и момент готовности к использованию не совпадают, срок годности товара начинает действовать с момента готовности к использованию, о чем потребитель должен быть проинформирован. Реализация товара по истечении установленного срока годности и (или) срока хранения, а также товара, на который должны быть установлены срок годности и (или) срок хранения, но они не установлены, запрещается.

4. На товары, использование которых сверх определенного срока является опасным для жизни, здоровья и (или) имущества потребителя, окружающей среды, устанавливается срок службы.

5. Изготовитель (исполнитель) должен предупреждать потребителя об установленном сроке использования (сроке годности, службы) товара (результате работ, услуги) или его части, обязательных условиях его использования и возможных последствиях в случае их невыполнения, а также о необходимых действиях по окончании этого срока.

Обязанность продавца (изготовителя, исполнителя) иметь в наличии контрольно-кассовую машину и нагрудную карточку

1. Продавец (изготовитель, исполнитель) обязан применять контрольно-кассовую машину в порядке и случаях, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан.

Продавец (изготовитель, исполнитель) размещает в месте нахождения контрольно-кассовых машин информацию на казахском и русском языках о необходимости получения потребителем контрольного (товарного) чека и его праве обратиться в орган государственных доходов в случае нарушения порядка применения контрольно-кассовых машин.

2. Продавец обеспечивает наличие у физического лица, непосредственно осуществляющего деятельность по продаже товара (выполнению работы, оказанию услуги), нагрудной карточки (бейджа) с указанием его фамилии, имени и отчества (при его наличии) и фотографией.

Контрольные  вопросы:

- Обязанности продавца (изготовителя) при продаже товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества

- Перечень показателей, подлежащих контролю при обязательной сер-тификации медицинской техники и изделий медицинского назначения

- Обязанность продавца (изготовителя, исполнителя) иметь в наличии контрольно-кассовую машину и нагрудную карточку

Рекомендуемая литература:

Основная литература

1.Спицнадель В.Н. Системы качества. Учеб.пособие. -Санкт-Петербург. Изд.дом «Бизнес пресса», 2000-336с.

2. СТ РК 1.1-2005 Государственная система технического регулирования Республики Казахстан. Стандартизация. Термины и определения.

3. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении технического регламента «Требования к безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения» от 7 июня 2010 года № 529

4. Кодекс  Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».

5. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике Казахстан» от 20 апреля 2005 года № 367.

Критерий оценивания знаний обучающихся

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Оценка по традиционной системе | Критерий оценивания знаний обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | отлично | Студент демонстрирует: - глубокое и прочное усвоение программного материала - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы по лекций; - умение свободно справляться с поставленными задачами; - правильные, обоснованные принятые решения в области стандартизации и сертификации; - навыки использования информации основной и дополнительной специальной литературы при изучении данной дисцеплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение разносторонними навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - умение работать с иностранной литературой и информационными ресурсами Интернета; - своевременное и качественное выполнение лекционных занятий. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Студент демонстрирует: - глубокое усвоение программного материала в области технического регулирования; - полные, последовательные и логически излагаемые ответы по всем видам темам лекционных занятий; - умение справляться с поставленными задачами; - правильные принятые решения, - навыки использования специальной литературы при изучении данной дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала в сфере технического регулирования; - владение навыками и приемами выполнения всехлекционных заданий; - своевременное выполнение всех лекционных заданий. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | хорошо | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - полное, последовательное, грамотное, без существенных неточностей, изложение ответов по лекций; - правильное применение теоретических знаний - владение необходимыми навыками при выполнении прикладных задач - навыки использования рекомендованной литературы при изучении данной дисциплины, - навыки систематизации программного материала; - владение навыками и приемами выполнения лекционных заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - последовательное изложение ответов по всем видам заданий с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение необходимыми навыками лекции - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала под руководством преподавателя; - владение навыками выполнения лекционных заданий; - способности самостоятельного исправления допущенных ошибок; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - умение изложения ответов с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение приемами при выполнении лекционных задач - навыки использования рекомендованной литературы под руководством преподавателя - навыки обобщения программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных ошибок с помощью преподавателя; - своевременное выполнение лекционных заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С+ | 2,33 | 70-74 | удовлетворительно | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточно правильные формулировки при ответах по лекций; - нарушение последовательности в изложении программного материала; - затруднения в самостоятельном выполнении лекциионных вопросов; - владение отдельными приемами при выполнении лекционных вопросов - навыки использования рекомендованной преподавателем литературы; - навыки обобщения отдельных разделов программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С | 2,0 | 65-69 |  | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - затруднения в самостоятельном обсуждении лекционных вопросов - владение отдельными приемами при выполнении заданий - затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по контрольным вопросам; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении лекционных вопросов; - недостаточное владение отдельными приемами при выполнении заданий - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Студент демонстрирует: - усвоение отдельных разделов основного материала; - непонимание формулировок при ответах по вопросам лекции; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - существенные затруднения при применении отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д | 1,0 | 50-54 |  | Студент демонстрирует: - трудности с усвоением отдельных разделов основного материала; - непонимание формулировок при ответах по лекционных заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении контрольных вопросов; - неумение применения отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - неумение обобщения отдельных разделов изученного материала; - существенные затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| F | 0 | 0-49 | неудовлетвори-тельно | Студент демонстрирует: - не знание программного материала, - при выполнении всех видов заданий допускаются грубые ошибки; - отсутствие навыков применения отдельных приемов выполнения заданий; - невыполнение отдельных видов заданий, предусмотренных формами текущего, промежуточного и итогового контроля. |

Литература

Основная

- Шаккалиев А.А., Канаев А.Т., Альчиканова А.Т. Стандартизация Учебное пособие, Астана, 2014, -218 стр.

- Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С., Мыркалыков Б.С., Кенжеханова М.Б. Стандартизация и сертификация: учебное пособие.– Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2017.- 268с

- Tulekbayeva A.K, Sabyrkhanov D.S, Myrkalykov B.S, Kenzhakhanova M.B. Standardization and certification: tutorial. - Shymkent: M.Auezov South Kazakhstan State University, 2017. -239 pp.

- Курс лекций по дисциплине "Стандартизация" для студ. спец. 5В073200- Стандартизация, сертификация и метрология / А. К. Тулекбаева [и др.]. - Шымкент : ЮКГУ, 2013. - 113 с.

- Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : Учебник для студ. вузов; Рекомендовано МО РФ / Г. Д. Крылова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 671 с

- Қалдыбавеа Б.М., Джамалова З.И., Орманова Г.М."Стандарттау"  оқу құралы/ М.Әуезов ат. ОҚМУ, Шымкент 2014, 80 бет

- Тулекбаева А.К., Орманова Г.М."Стандарттау"  ағылшын тілінде оқу құралы/ М.Әуезов ат. ОҚМУ, Шымкент 2016

- Аскаров Е.С. Стандартизация, метрология и сертификация : Учебное пособие / Е. С. Аскаров. - 2-е изд., испр. и доп. - Алматы : КазНТУ, 2006. - 308 с

- Аскаров Е. С. Стандартизация, метрология и сертификация : Учебное пособие для студ. технических спец. вузов / Е. С. Аскаров. - 3-е изд. - Алматы : NV-Service, 2007. - 321 с

- Баранникова И.В. Метрология, стандартизация, сертификация в АСУ : Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по направ. "Информатика и вычислительная техника" спец. "Автоматизированные системы обработки информации и управления"; Допущено УМО / И. В. Баранникова. - М. : МГГУ, 2008. - 91 с. : ил. - (Высшее горное образование)

- Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация: Учебник-М. Изд.«Юрайт», 2007-296с.

- Алексеев В.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов.- М., 2007

- Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебное пособие для ВУЗов.- М., 2007

- Крылова Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии: Учебник для вузов. Изд.3  перераб. и доп..- М., 2007

- Мишин В.М. Основы стандартизации, метрологии, сертификации: Учебник для вузов.- М., 2007

- Сергеев А.Г.  Метрология. Стандартизация. Сертификация: учебное пособие; Рекоменд. УМО РФ / А. Г. Сергеев, М. В. Латышев, В. В. Терегеря. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : "Логос", 2005. - 560 с. - (Новая университетская библиотека)

- Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для студ. вузов / Ю. В. Димов. - 3-е изд. - СПБ. : Питер, 2010. - 464 с. - (Учебники для вузов)

- Лифиц И.М. Стандартизация, метрология и сертификация : Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. "Коммерция", "Маркетинг", "Товароведение и экспертиза товаров"; Рекомендовано МО РФ / И. М. Лифиц. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт-Издат, 2008. - 412 с.

- Баранникова И.В. Метрология, стандартизация, сертификация в АСУ : Учебное пособие для студ. вузов, обуч. по направ. "Информатика и вычислительная техника" спец. "Автоматизированные системы обработки информации и управления"; Допущено УМО / И. В. Баранникова. - М. : МГГУ, 2008. - 91 с.

- Спицнадель В.Н. Системы качества в соответствии с международными стандартами 180 9000: Учебное пособие. - СПб.: Издательский дом «Бизнес-пресса», 2000. -336с.

- Закон РК «О техническом регулировании»,2005

- Закон РК «О защите прав потребителей», 2010

- Плетухова Л. Основы стандартизации и метрологии (сборник задач) : учебное пособие / Л. Плетухова. - Астана : Фолиант, 2010. - 104 с. - (Профессиональное образование)

- Калдыбекова Ж.Б., Отуншиева А.Е.  курс лекции по «Сертификация», Шымкент, ЮКГУ 2016г.

- Рақымжанова М.Т. Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері : ҚР Білім және єылым мин. кәсіптік бастауыш және орта білім беру ұйымдарына ұсынылєан оқу құралы / М. Т. Рақымжанова. - Астана : Фолиант баспасы, 2008. - 112 с. - (Кәсіптік  білім )

Дополнительная

- Порсев А.А. Управление качеством. Учебно-методический комплекс. Казань, 1,19 МБ

- Тулекбаева А.К. Интегрированные системы менеджмента. Учебное пособие для студентов специальности 050732- Стандартизация, метрология и сертификация, Шымкент, Изд-во ЮКГУ, 2010, -90с.

- Тулекбаева А.К. Аккредитация органов по сертификации и испытательных центров.  Учебное пособие для студентов специальности 050732- Стандартизация, метрология и сертификация, Шымкент, Изд-во  ЮКГУ, 2010, -101с.

- Тулекбаева А.К., Алтынбеков Р.Ф. Международная стандартизация и сертификация. Учебное пособие для студентов специальности 5В073200- Стандартизация, метрология и сертификация, Шымкент, Изд-во  ЮКГУ, 2011, -120с.

- Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С. Система менеджмента качества. Практический курс. Учебное пособие для студентов специальности 5В073200- Стандартизация, метрология и сертификация, Шымкент, Изд-во  ЮКГУ, 2011, -118с.

- Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С.,Умирбекова А.Д. Система менеджмента качества. Практический курс. (Программа для ЭВМ – электронное учебное пособие), 2013 г.

- Тулекбаева А.К., Сабырханов Д.С.,Умирбекова А.Д. Аккредитация органов по сертификации и испытательных центров. Программа для ЭВМ – электронное учебное пособие, 2013 г

- Тулекбаева А.К., Алтынбеков Р.Ф., Ахметова Н.Б. «Международная стандартизация и сертификация» (Программа для ЭВМ – электронное учебное пособие), 2013 г.

- Закон Республики Казахстан  «О защите прав потребителей» (с изменениями по состоянию на 13.01.2014 г.)

- МУ к пр. занятиям по дисциплине Сертификация. Мадьярова Г.Б., Азимов А.М. и др. г. Шымкент, 2011г.

6.3. Электронные учебники, УМКД, слайды, видео-фильмы, анимации, программы для ЭВМ, виртуальные лабораторные работы, презентации (номера, полные названия по модулям)

- Сертификация. Курс лекции СD RW на рус. яз. Калдыбаева Б.М., Отуншиева А.Е.  2006, 20016г.

- Сертификация. Курс лекции СD RW на каз. яз., Калдыбаева Б.М., Отуншиева А.Е. 2006, 20016г

- http://www.kazinmetr.kz/ Официальный сайт РГП Казахстанский институт метрологии [Электронный ресурс].

- http://www.kazinst.kz/ Официальный сайт РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации»

- Бекибаев Н.С., Порошин В.В. Стандарттау. Метрология. Сертификаттау. Курс лекции СD RW  на рус. яз Бекибаев Н.С., Порошин В.В. 1,5 МБ

Бекибаев Н.С., Асанова А.Р., Отуншиева А.Е.

Подписано в печать ___  ____ 201___.

Формат бумаги XxY 1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем ____ п.л.

Тираж ____ экз. Заказ №______

© Издание Южно-Казахстанского государственного университета

им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г.Шымкент, пр.Тауке хана, 5