Ф.7.03-18

ДЖАНПАИЗОВА В.М.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

конспект лекции

Шымкент, 2018г

Министерство образования и науки Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный университет

им. м. ауезова

Кафедра «Технология и проектирование текстильных материалов»

ДЖАНПАИЗОВА В. М.

конспект лекции

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

для студентов специальности 5В073300 - Технология и проектирование

текстильных материалов

Шымкент, 2018г

УДК 667.03:620.2 (075.8)

ББК   37. 24

Рецензенты:

Сабиров Б.Е.   – к.т.н., доцент «ТиПТМ», ЮКГУ им. М.Ауэзова

Ташменов Р.С.  – к.т.н., директор ТОО НВП  «Талапты»

Джанпаизова В.М. Экологические проблемы текстильного производства.    // Конспект лекции - Шымкент: ЮКГУ    им.  М. Ауэзова, 2016. -  104с.

Конспект лекции составлен в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины, на базе учебной и научной литературы. Конспект лекции включает все необходимые сведения согласно программы дисциплины, которые позволяют глубоко и детально изучить наиболее сложные разделы курса, а также привить студентам навыки самостоятельной, творческой работы.

В конспекте лекции изложены основы экологические проблемы текстильного производства. Рассмотрены сведения о теоретических и технологических основах процесса прядения, ткачества, крашения, печатания, заключительной отделки материалов с экологической точки зрения и предложены способы охраны окружающей среды.

Предназначено для студентов специальности 5В073300 – Технология и проектирование текстильных материалов.

Конспект лекции    рекомендовано  к изданию Методическим советом  ЮКГУ им. М.Ауезова, протокол №     от              2018г.

© Южно-Казахстанский государственный

университет им. М.Ауезова

Ответственный за выпуск Джанпаизова В.М.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение………………………………………………………………. | 8 |  |
| --- | --- | --- |
| Лекция 1,2 Современные экологические проблемы текстильной промышленности.…………………………................. | 10 |  |
| Лекция 3,4. Вредные выделения в воздух производственных помещений. Вредность хлопковой пыли……………………….............. | 12 |  |
| Лекция 5,6. Свойства и особенности хлопковой пыли. Обеспыливание хлопкоочистительных заводов. Местный отсос пыли. Очистка запыленного воздуха выбрасываемого в атмосферу | 18 |  |
| ## Лекция 7,8. Пылеуловители систем вытяжной вентиляции. Система вентиляции и эффективность обеспыливающих устройств………………………………………………………………. | 25 |  |
| ## Лекция 9,10. Устройство и особенности систем вентиляции и кондиционирования воздуха на прядильной, ткацкой и отделочной фабрике. Общие понятия о системе вентиляции и кондиционирования воздуха е............................................................ | 28 |  |
| Лекция 11,12. Устройство и особенности систем вентиляции и кондиционирования воздуха на прядильной, ткацкой и отделочной фабрике………………………………………………… | 34 |  |
| Лекция 13,14 Устройство и особенности систем вентиляции и кондиционирования воздуха на отделочной фабрике. …………… | 35 |  |
| Лекция 15,16. Методы переработки твердых отходов текстильного производства. Место образования отходов. Пороки на ткацких станках. Угары. Меры проводимые на предприятии по утилизации отходов…………………………………………………………………… | 42 |
| Лекция 17,18. Очистка сточных вод и жидких отходов текстильных предприятий. Источники и классификация сточных вод. Характеристика состава и свойств отходов сточных вод производства. …………………………………………………………………… | 49 |
| Лекция 19,20. Поведение химических загрязнителей в воде. Изменение качества природных вод вследствие антропогенного воздействия…………………………………………………………….. | 53 |
| Лекция 21,22. Методы очистки сточных вод. Химические методы очистки сточных вод нейтрализация, окисление и восстановление и удаление ионов тяжелых металлов……………… | 66 |
| Лекция 23,24. Физико-химическая очистка сточных вод флотация, коагуляция, флокуляция, ионообмен, сорбция, экстракция, дистилляция, электрокоагуляция, электрохимические, и ультрафильтрация……………………………………………………… | 70 |
| Лекция 25,28. Биохимическая обработка промышленных сточных вод в искусственных и естественных условиях. Биохимическая переработка твердых отходов. Обезвреживание жидких отходов. Новая технология локальной очистки технологических сточных вод от красителей и тяжелых металлов……………………………… | 76 |
| Лекция 27,28. Экологические проблемы производства тканей | 82 |
| Лекция 29. Проблемы обязательной экологической сертификации Экологическая сертификация текстильной продукции Современные методы и подходы к экологической сертификации текстильной продукции……………………………………………….. Лекция 30. Экологическая маркировка в текстильной и легкой промышленности………………………………………………………. | 85 92 |
| Заключение……………………………………………………………. Система оценки результатов учебных достижений обучающихся.. Список использованной литературы…………………………………. | 96 97 101 |

ВВЕДЕНИЕ

Текстильная промышленность имеет дело с волокнистыми материалами: хлопковыми, льняными, конопляными, шерстяными и искусственными, подвергающимися прядению, ткачеству и отделке. Эти материалы разрыхляются, очищаются, от примесей, формируются в пряжу, пропитываются, сушатся и ткутся. Все эти процессы сопровождаются образованием большого количества пыли. Состав этой пыли может быть очень разный и зависит от исходного сырья. Кроме пыли, агентом загрязнения могут быть и продукты термического разрушения волокон, в результате чего образуются аэрозоли и гели, оседающие на оборудовании и конструкциях производственных помещений. В отбельных, печатных, граверных, красильных и аппретурных цехах, кроме пыли выделяются вредные газообразные вещества и пары легколетучих соединений. Эти пары и аэрозоли красителей, оксиды азота, хлорводорода, оксид хрома, аммиак, формальдегид и пары уксусной кислоты. Естественно, что все эти вещества не только входят в состав выбросов предприятий, но и являются основными загрязняющими компонентами сточных вод, и почвенного покрова. Сточные воды и почва загрязнены также замаслевателями, применяемыми для уменьшения электризации волокон.

Загрязнение сточных вод незакрепленными красителями представляет серьезную экологическую проблему не только из-за потенциальной опасности для здоровья человека и животных, но также и из-за загрязнений взвешенными частицами, хорошо заметными невооруженным глазом. Обычно при окрашивании может быть достигнута фиксация красителей в 90 %, но при набивке тканей при помощи химически активных красителей обычными являются уровни фиксации в 60 % и менее. Это обозначает, что более чем одна треть химически активного красителя поступает в сточные воды и попадает в почву.

Основные экологические проблемы, вызываемые деятельностью заводов по производству тканей, - токсичные вещества, попадающие в атмосферу и сточные воды. В дополнение к потенциально токсичным веществам часто проблемой становятся неприятные запахи, особенно если заводы по крашению и набивке тканей расположены вблизи жилых районов. Вентиляционные выбросы могут содержать пары растворителей, формальдегид, углеводороды, сероводород и соединения металлов.

Растворители иногда могут быть собраны и очищены для повторного использования. Макрочастицы извлекаются посредством фильтрации. Промывка газа эффективна в отношении растворимых в воде летучих соединений, таких как метанол, и не эффективна при пигментной набивке тканей, где в состав эмиссий в основном входят углеводороды. Легковоспламеняющиеся вещества можно сжигать, хотя это относительно дорого. Тем не менее, основным решением может стать использование материалов, производящих минимальное количество вредных выделений. Это относится не только к красителям, связующим веществам и сшивающим агентам, использующимся при набивке тканей, но и к формальдегиду, и к остаточному содержанию мономера в тканях.

Загрязнение сточных вод незакрепленными красителями представляет серьезную экологическую проблему не только из-за потенциальной опасности для здоровья человека и животных, но также и из-за загрязнений взвешенными частицами, хорошо заметными невооруженным глазом. Обычно при окрашивании может быть достигнута фиксация красителей в 90 %, но при набивке тканей при помощи химически активных красителей обычными являются уровни фиксации в 60 % и менее. Это обозначает, что более чем одна треть химически активного красителя поступает в сточные воды во время промывки набивной ткани. Дополнительные количества красителей попадают в сточные воды при мытье сит и барабанов.

Во многих странах были установлены лимиты содержания загрязняющих веществ в сточных водах, но часто их трудно соблюдать без использования дорогостоящих систем для очистки сточных вод. Решение проблемы лежит в использовании красителей с наименьшим загрязняющим эффектом и в разработке красителей и синтетических загустителей, увеличивающих степень фиксации, и таким образом уменьшающих количество смываемых излишков.

Целью изучения дисциплины является достижения следующих результатов обучения

- запомнить и рассказать основные виды отходов текстильного производства и их классификацию;

-  владеть методикой утилизации и регенерации отходов текстильного производства;

- выбирать и использовать современные методы очистки сточных вод текстильной промышленности;

-  критически анализировать качество текстильных материалов и изделий, используя справочные данные;

- предлагать оптимальный состав волокнистых смесей с целью получения качественных текстильных материалов пониженной себестоимости;

- оценка текстильной продукции на экологическую безопасность в лабораторных условиях, анализировать и аргументировать полученные результаты

Основная задача изучения дисциплины «Экологические проблемы текстильного производства» заключается:

-  анализ технологии текстильного производства с экологических позиций

- прогнозировать возможный и фактический ущерб от загрязнения природной среды

- выбирать методы очистки жидких, газообразных и твердых отходов производства для повторного использования или утилизации в объекты   природной среды

- обеспечивать внедрение мало и безотходных производств для рационального использования природных ресурсов.

Программой предусматривается использование знаний студентов, полученных при изучении предшествующих дисциплин, с учетом непрерывной математической, физической, химической и экономической подготовок.

Таким образом, настоящий конспект лекции будет способствовать получению всех необходимых знаний и умений, а также приобретению практических навыков, предусмотренных учебной программой курса «Экологические проблемы текстильного производства».

Лекция № 1, 2

СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПЛАН - Цели и задачи предмета - Основные экологические проблемы - Выработка технологических решений этих задач Цель дисциплины - подготовка будущих специалистов к решению экологических проблем предприятий легкой и текстильной промышленности, на основе природоохранного законодательства и нормативных документов, понимающих важность сохранения окружающей среды и здоровья человека в свете Концепции экологической безопасности РК на 2004-2015гг. З Задачи научить студентов - делать анализ технологии текстильного производства с экологических позиций - производить инвентаризацию выбросов - давать количественную и качественную оценку отходом производства - прогнозировать возможный и фактический ущерб от загрязнения природной среды - выбирать методы очистки жидких, газообразных и твердых отходов производства для повторного использования или утилизации в объекты природной среды - обеспечивать внедрение мало и безотходных производств для рационального использования природных ресурсов

Современные экологические проблемы текстильной промышленности в основном касаются решения трех основных групп вопросов: - очистке воздуха рабочей зоны при производстве текстильной продукции и улавливанию вредных веществ, пыли из воздуха рабочей зоны на различных стадиях текстильного производства и др.; - анализу содержания неорганических и органических полютантов (ПАВ, красителей, тяжелых металлов и др.) в сточных водах текстильных предприятий и выработке технологических решений, существенно снижающих концентрацию этих веществ; -экологической сертификации текстильной продукции. Анализ литературных данных показывает, что данные, полученные при изучении экологической обстановки на различных текстильных предприятиях желает лучшего. К первой группе следует отнести проблему, связанную с анализом состава, оценкой степени загрязненности и очисткой воздуха рабочей зоны участка по переработке хлопка. Этот участок характеризуется повышенным содержанием пыли, которая образуется в ходе переработки хлопка разхления, трепания и чесания. Источником пыли является перерабатываемый хлопок. Для определения степени воздействия пыли на организм человека был проведен подробный анализ содержания неорганических компонентов в пыли. Анализ проводили методом масс-спектрометрии с ионизацией в индуктивно связанной плазме. Этот метод позволяет определять концентрации элементов на уровне 10-9 г/г (ppb). Учитывая тот факт, что основным источником загрязнения воздуха рабочей зоны участка по получения пряжи является хлопок, необходимо было установить, какие именно неорганические соединения присутствуют в нем и попадают в воздух в ходе производства. Для этого был проведен химико-минералогический анализ. При выполнении этого анализа основывались на результатах элементного анализа образцов пыли. При освещении второй группы вопросов основное внимание уделено локальным методам очистки технологических сточных вод текстильных предприятий от красителей и тяжелых металлов. Рассмотрен новый эффективный метод очистки сточных вод промышленных предприятий от красителей и тяжелых металлов. Технология этого метода настолько проста, а установка, в которой реализуется данная технология, настолько компактна, что процесс очистки может быть реализован непосредственно в месте образования остаточных растворов красителей и тяжелых металлов, например, в красковарко-печатном цехе. В основе метода лежит неожиданно обнаруженная уникальная способность некоторых углеродсодержащих гель-сорбентов (УГС) практически полностью поглощать различные красители и растворимые формы тяжелых металлов из остаточных ванн за одну стадию. После отработки УГС обычно направляют на сжигание, где происходит полная минерализация красителей и соединений тяжелых металлов. УГС являются вполне доступными отечественными препаратами. Принципиальная схема работы установки приведена на рисунке. В третьей части вопроса рассматривается необходимость проведения экологической сертификации текстильной продукции, которая обусловлена двумя основными факторами. Первое – желание покупателя быть уверенным в качестве, в том числе и в экологической чистоте, приобретаемой текстильной продукции. Вторым фактором является неизбежность выхода казахстанской текстильной продукции на мировой рынок. Отсутствие экологического сертификата, соответствующего международному стандарту, на отечественную продукцию может существенно ограничить этот рынок. Кроме того, отсутствие системы экологической сертификации не будет способствовать выходу казахстанской текстильной промышленности из экономического кризиса. Контрольные вопросы: - Каковы цели и задачи дисциплины? - Назовите основные экологические проблемы текстильного производства? - Какие вредные вещества содержатся в воздухе рабочей зоны? - Методы определения степени воздействия пыли на организм человека? - Очистка сточных вод текстильных предприятий? - Локальный методам очистки технологических сточных вод текстильных предприятий? - Чем вызвана необходимость проведения экологической сертификации текстильной продукции? Литература 1. Козлова О.В., Шарнина Л.В. "Экологические проблемы отделочного производства", Иваново, 2015, с.131. 2. Садова, С. Ф. Экологические проблемы отделочного производства. - М.: МГТУ. Группа "Совъяж Бево", 2012. - 283 с. 3. ГОСТ 3351-74. Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности 4. Саркисов О. Р., Любарский Е. Л., Казанцев С. Я. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения окружающей среды. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 232с.

Лекция № 3, 4

ВРЕДНЫЕ ВЫДЕЛЕНИЯ В ВОЗДУХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ        ПОМЕЩЕНИЙ. ВРЕДНОСТЬ ХЛОПКОВОЙ ПЫЛИ

ПЛАН

- Вредные выделения в воздух производственных помещений.

- Особенности воздействия на организм человека

- Предельно допустимые концентрации

- Влияние пыли на технологический процесс и работу оборудовании

К вредностям, выделяемым производственным оборудованием и ухудшающим условия труда, следует отнести: пыль, тепловыделения, влаговыделения и вредные (ядовитые) газы.

Пылью называются мельчайшие частицы твердого или жидкого вещества, рассеянные в воздушной среде.

На текстильных предприятиях пыль образуется в процессах рыхления, трепания и чесания волокнистых материалов: хлопка, льна, пеньки, джута, шерсти, шелка и других волокон. Кроме того пыль образуется при дроблении и размалывании различных материалов, а также при обработке тканей (стрижке, ворсовании) и изделий (обдирке, шлифовании, полировании и т.п.).

Пыль на текстильных предприятиях по своему составу разделяется на органическую и минеральную.

Различают три основных вида органической пыли: 1) пыль растительного происхождения- хлопковая, льняная, пеньковая, джутовая; 2) пыль животного происхождения – шерстяная и шелковая; 3) пыль от искусственных и химических волокон. Состав пыли, как показали микроскопические исследования входят: обрывки волокон, шелуха от коробочек, волоски, грибки, обломки листьев, костра и т.д.

Минеральная пыль состоит из мелких частиц почвы, попадающих в волокнистую массу при сборе волокна на полях и при его транспортировке. К ним относятся также мелкие частицы волокна асбеста, мельчайшие частицы краски, выделяющиеся в виде пыли при обработке окрашенного хлопка и пряжи. Наибольшее количество пыли выделяется при обработке сырья на машинах первичной обработки.

Размеры пылинок измеряются в микрометрах (мкм). В производственных условиях встречаются пылинки от долей микрон до 100 мкм. Чем мельче пыль, тем она вреднее, т.к. легче попадает в дыхательные органы.

Токсичные пары и газы. Токсичные пары и газы выделяются главным образом в цехах отделочных фабрик, где на ткань действуют различные химические вещества. Действие токсичных веществ на человека может привести к острым отравлениям или профессиональным заболеваниям.

ГОСТ 12.1.005-76 и СН 245-71 устанавливают класс опасности вредных веществ в воздухе рабочей зоны. По степени воздействия на организм человека вредные вещества делятся на 1) вещества чрезвычайно опасные; 2) вещества высокоопасные; 3) вещества умеренно опасные; 4) вещества малоопасные.

В текстильной промышленности наиболее распространенные токсичные вещества:

Сероуглерод (СS2) выделяется при производстве искусственного шелка, его применяют в качестве растворителя жиров, серы и фосфора. Попадает в организм человека преимущественно через легкие, но может проникать и через кожу. При длительном воздействии сероуглерода начинаются воспалительные процессы слизистых оболочек дыхательных путей и глаз.

Окись азота (NО и NО2) образуются при работе с азотной и азотистыми кислотами и их солями. Окислы азота выделяются в процессе приготовления диазокрасителей вследствие разложения нитрита натрия; в небольшом количестве они выделяются и в процессе крашения. Окислы азота вызывают резкий воспалительный процесс слизистых оболочек дыхательных путей.

Хлор СI, который в 2,5 раза тяжелее воздуха, выделяется при белении ткани, когда используют гипохлорит, и в процессе приготовления белящих растворов гипохлоритов. Хлор оказывает резкое раздражающее действие на слизистые оболочки дыхательных путей и глаз.

Сернистый газ SО2  выделяется при кубовом и сернистом крашении. Плотность его по отношению к воздуху составляет 2,26. При значительных концентрациях вызывает острый воспалительный процесс дыхательных путей.

Сероводород Н2S образуется при сернистом крашении, а также в процессе приготовления сернистых красителей. Его плотность равна 1,19 Значительное количество сероводорода выделяется при производстве искусственного волокна.

Все вещества относятся к веществам 2 класс опасности, за исключением окиси углерода, который относится к 4классу опасности.

Влаговыделения. Количество влаги G (в кг/ч), выделяющейся со свободной поверхности жидкости, определяется по формуле Дальтона:

G = C (pнас - pп )FK,

С-  коэффициент испарения

Pнас - парциальное давление водяного пара в состоянии насыщения

При температуре поверхности испаряющей жидкости

Pп  -  парциальное давление водяного пара окружающей воздушной среды

F  - поверхность испарения, м

K  - коэф., учитывающий увеличение  поверхности испарения за счет движущихся роликов, определяют опытным путем и составляет от 1,3 до 3,0.

Тепловыделения. Количества тепла  (в, Вт), передаваемое через стенки нагретой аппаратуры (сушилок, зрельников, ограждений шлихтовальных машин, паропроводов и т.п.), можно определять по формуле:

Q = KF ( t2    - t 1)    = 1/R F ( t2    - t 1)

К – коэф. теплопередачи ограждающей стенкиВт/м2 С

R - сопротивление теплопередачи

F  -  поверхность ограждающей стенки, м2

t2  -  средняя температура воздуха внутри ограждения

t 1  - температура воздуха в цехе

2. В организм человека пыль попадает в основном через органы дыхания. За сутки человек вдыхает 6-12 м3 воздуха, из которых примерно 4-7 м3 достигают альвеол легких.

По степени воздействия на организм человека вредные вещества делятся на четыре класса: чрезвычайно опасные, высокоопасные, умеренно опасные и малоопасные. Хлопковая пыль согласно ГОСТ 12.1.005-76 относится к малоопасным веществам.

Пыль оказывает вредное влияние на человеческий организм в результате воздействий:

- механического, вызывающего повреждение дыхательных путей острыми кромками минеральной и металлической пыли;

- химического, связанного с отравлением ядовитой пылью (свинцовой, мышьяковой, марганцевой и др.);

- бактериологического под влиянием болезнетворных бактерий (например, при обработке шерсти).

Наиболее вредным для здоровья человека химическим веществом в минеральной составляющей хлопковой пыли является свободная двуокись кремния SiO2 в отличие от связанной в виде силикатов. Источником этого компонента является почва. Установлено, что длительное вдыхание двуокиси кремния приводит к легочному заболеванию - силикозу. Существует теория возникновения силикоза вследствие растворения силикатных частиц в легочной жидкости. В этом случае хроническое токсическое действие частиц размером 1... 2 мкм намного больше, чем очень мелких частиц, которые быстро растворяются и их действие прекращается.

Хлопковая пыль обладает специфическим вредным воздействием, вызывающим заболевание легких, названное биссинозом (от греческого слова “byssos" - хлопок). Установлено, что биссиноз по своим признакам отличается от заболеваний легких, вызванных действием свободной двуокиси кремния. Для больных биссинозом характерно снижение бронхиальной проходимости в течение рабочей смены, особенно выраженное в первый день недели, поэтому биссиноз называют иногда болезнью понедельника. Минеральная пыль в концентрациях, в несколько раз превышающих концентрации хлопковой пыли, не обладает столь выраженным бронхосуживающим действием.

Медико-биологические причины заболевания биссинозом пока остаются неясными, однако многое указывает на своеобразие химического состава хлопковой пыли, а именно ее органической составляющей. В последние годы появились сведения о главном возбудителе заболевания, которым является раздробленное пылевое вещество, содержащееся в растении хлопчатника и обязательно присутствующее в хлопковом волокне на разных стадиях его переработки. Следовательно, оценки вредного действия хлопковой пыли только по ее минеральной составляющей (свободной двуокиси кремния) недостаточно.

Аллергенные свойства хлопковой пыли связаны с содержанием в ней значительного количества микроорганизмов - бактерий и грибков. Аллергические заболевания, вызванные действием хлопковой пыли, проявляются в виде раздражений кожи, воспаления слизистых оболочек глаз и носа, а также верхних дыхательных путей.

3. Санитарно-гигиенические требования к чистоте воздуха производственных помещений определяются предельно допустимыми концентрациями пыли. Они устанавливаются не для всего воздушного пространства производственного помещения, а для воздуха рабочих зон, т.е. пространства высотой до 2 м над уровнем пола.

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны - это концентрации, которые при ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч или при другой продолжительности, но не более 41 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа не могут вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья. При этом должны быть предусмотрены современные методы исследования, позволяющие обнаружить заболевание или отклонение в состоянии здоровья как в процессе работы, так и в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений.

Предельно допустимые концентрации пыли растительного и животного происхождения, к которым относится и хлопковая пыль, установлены в зависимости от содержания в пыли свободной двуокиси кремния:

Согласно СНИП 245-71 ПДК пыли в воздухе рабочей зоны составляет:

2 мг/м - для пыли растительного и животного происхождения, содержащей 10% двуокиси кремния;

4 мг/м - для пыли растительного и животного происхождения, содержащей от 2 до10% двуокиси кремния;

6 мг/м  - для пыли, содержащей менее 2% двуокиси кремния.

Наибольшее содержание двуокиси кремния (более 10%) обнаружено в воздухе отделов переработки отходов и в зоне рукавных фильтров. Поэтому запыленность воздуха в этих помещениях не должна превышать 2 мг/м . Как известно, по всем технологическим переходам прядильного производства содержание двуокиси кремния в воздухе рабочих зон не превышает 10% массы, пыли-, а в зоне прядильных машин составляет до 2%. Предельно допустимая концентрация пыли в воздухе рабочих зон большинства цехов прядильного производства принята равной 4 мг/м3, а для прядильных цехов — 6 мг/м3. В ткацком производстве по всем технологическим переходам содержание двуокиси кремния составляет менее 2% и предельно допустимая концентрация достигает 6 мг/м3.

4.  Вредное воздействие пыль оказывает на технологическое оборудование, т.к. загрязняет рабочие органы машин, что приводит к преждевременному их износу, разладке и снижению точности их работы. Пух и пыль могут попадать в полуфабрикаты - ровницу, пряжу и ткани и тем самым значительно снижать их качество. Засоренность пряжи приводит к увеличению ее обрывности.

Из технологических процессов переработки волокнистого материала наиболее чувствительно к пыли пневмомеханическое прядение, поскольку пыль и сор, накапливающиеся в желобе прядильной камеры, существенно снижают эффективность процесса. В процессе пневмомеханического прядения разъединенные волокна транспортируются воздушным потоком во вращающуюся прядильную камеру. Вместе с волокнами поступают пыль и сорные частицы, содержащиеся в ленте. В прядильную камеру попадает также пыль из воздуха цеха, так как воздухообеспечение процесса пневмомеханического прядения осуществляется в результате забора воздуха непосредственно из производственного помещения. Под действием центробежных сил волокна и примеси поступают в желоб камеры, а часть наиболее мелкой пыли, движущейся с транспортирующим воздушным потоком, выводится из камеры. При скручивании волокнистой ленточки в пряжу и выводе ее из камеры часть пыли и сора удаляется из желоба, тем не менее накапливание отложений оказывается неизбежным. Интенсивность его зависит от ряда факторов: количества пыли и сора, поступающих в камеру, геометрии желоба камеры и частоты ее вращения, направления движения воздушного потока внутри прядильной камеры, крутки пряжи и др. По мере накапливания пыли и сора в желобе изменяется его геометрическая форма, в результате чего снижается прочность пряжи, повышается ее обрывность , увеличиваются неровнота Cv  и коэффициент вариации по прочности Ср.

Химический состав пылевых отложений в желобе камеры очень разнороден. Основную долю (примерно 85%) составляют органические компоненты в виде различных элементов хлопчатника: частиц коробочек, стеблей, листьев, прожилок, кожуры семян. Обработка пылевых отложений эфиром, спиртом и водой показала, что в отложениях содержится соответственно примерно 2,2% восковых веществ, 4,4% жировых и 3,5% растворимых в воде веществ. На минеральные примеси приходится около 15% массы отложений.

Дисперсный состав пылевых отложений в желобе камеры во многом зависит от свойств перерабатываемого хлопка. Здесь, как и при анализе взвешенной в воздухе пыли, следует различать соотношения различных фракций частиц по их суммарной массе, с одной стороны, и по количеству (числу частиц) - с другой.

Пылевые и сорные частицы располагаются неравномерно по периметру желоба и образуют в результате коагуляции частиц комкообразные структуры. Даже после удаления из пылевых отложений жира и воска с помощью спирта и эфира частицы пыли сохраняют тенденцию к коагуляции и образованию комкообразных структур. Это говорит о том, что в формировании пылевых отложений более существенную роль играют силы трения, а не склеивающее действие жировосковых веществ.

Изучению абразивных свойств хлопковых волокон и их примесей до сих пор уделялось мало внимания. Эти свойства представляют особый интерес и требуют изучения в связи с износом желобов и внутренней поверхности прядильных камер в результате скольжения волокон, сора и пыли. Для текстильного оборудования необходима разработка надежных уплотнений из-за попадания пыли в различные узлы машин: подшипники скольжения и качения, в зазоры между движущимися деталями, в шестеренные передачи. Пылевые отложения приводят к увеличению трения в узлах машин и преждевременному износу деталей.

В ткацком - производстве пыль и пух, осевшие на подвязях ремизок на жаккардовых машинах, снижают эластичность подвязей и нарушают их работу.

Абразивному износу подвержены многие рабочие органы машин хлопкопрядильного производства, а определенная доля износа вызвана не только волокнами, но и пылевыми сорными компонентами в хлопковых сортировках. Поэтому эффективная очистка волокнистого материала на начальных стадиях его переработки является актуальной задачей.

Контрольные вопросы:

- Назовите основные вредные выделения в воздух производственных помещений?

- Назовите степени воздействия на организм человека вредных веществ?

- Наиболее вредное для здоровья человека химическое вещество из состава хлопковой пыли?

- Чем вызвано  заболевание легких, названное биссинозом?

- Аллергенные свойства хлопковой пыли?

- Как определяют санитарно-гигиенические требования к чистоте воздуха?

- Чему равно ПДК прядильного цеха и ткацкого производства?

- Вредное воздействие хлопковой пыли на оборудования прядильного цеха?

- Наиболее чувствительное к пыли оборудование прядильного цеха?

- Химический состав пылевых отложений в желобе камеры?

- Вредное воздействие пыли и пуха на оборудования в ткацком производстве?

- Влияние пылевых и сорных компонентов на абразивный износ?

Литература

1. Козлова О.В., Шарнина Л.В. "Экологические проблемы отделочного производства", Иваново, 2015, с.131.

2. Садова, С. Ф.  Экологические проблемы отделочного производства. - М.: МГТУ. Группа "Совъяж Бево", 2012. - 283 с.

3. Саркисов О. Р., Любарский Е. Л., Казанцев С. Я. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения окружающей среды. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 232с.

Лекция № 5, 6

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ ХЛОПКОВОЙ ПЫЛИ

ПЛАН

1. Образование пыли и основные формы ее проявления

2. Физико-механические свойства пыли

3. Особенности химического состава

4. Изменение свойств хлопковой пыли по технологическим переходам

1. Хлопковая пыль — неотъемлемый компонент волокнистого материала на всех стадиях его переработки. По причинам образования хлопковую пыль условно разделяют на природную и техническую. Природная пыль появляется в волокнистом материале главным образом на стадии сбора урожая, когда происходит дробление листьев, коробочек и стеблей хлопчатника, а также захват сорняков и частиц почвы. Кроме того, само хлопковое волокно несет на себе пылевые частицы, попадающие в коробочку в период созревания хлопчатника. Поскольку источниками пылеобразования являются растения и грунт, хлопковую пыль составляют органические и минеральные компоненты, соотношение и количество которых определяется рядом факторов: областью возделывания хлопчатника, степенью зрелости волокон, методом сбора урожая и технологией переработки.

Под воздействием рабочих органов машин в процессе переработки; хлопка видоизменяется природная пыль и образуется техническая пыль как результат дробления сорных примесей, разрыва волокон и отделения  с их поверхности пылевых частиц. Образование технической пыли во многом зависит от селекции, сорта и свойств хлопка и от технологии его переработки, характеризуемой целым рядом факторов: температурно-влажностным режимом производственной среды и волокнистого материала, особенностями технологического оборудования, интенсивностью воздействия на материал рабочих органов машин, применением различного рода замасливателей волокнистого материала.

Хлопковая пыль в отличие от другой пыли растительного происхождения оказывает специфическое вредное воздействие на организм человека, вызывая заболевание органов дыхания - биссиноз.

Наиболее остро проблема хлопковой пыли проявилась в последнее десятилетие, что связано с развитием пневмомеханического способа прядения и массовым внедрением в промышленность пневмомеханических прядильных машин. Было установлено, что содержащаяся в волокнистом материале пыль имеет тенденцию накапливаться в желобе вращающейся прядильной камеры и образовывать пылевые отложения, резко снижающие эффективность прядильного процесса. В кольцевом прядении наличие пыли в волокнистом материале не вызывает столь явных ухудшений технологического процесса.

2. К физико-механическим свойствам пыли относятся плотность материала частиц, дисперсный состав (крупность частиц), аэродинамические, электрические и адгезионные свойства, абразивность, смачиваемость, слипаемость, способность пыли к самовозгоранию и образованию взрывчатых смесей с воздухом. Нередко одни свойства тесно связаны с другими. Рассмотрим основные свойства хлопковой пыли, которые следует учитывать при разработке, выборе и оценке систем воздухоочистки и средств механизации пылеуборки.

Плотность пыли, аэродинамические и размерные характеристики. Плотность материала частиц пыли существенно влияет на аэродинамические и электрические свойства пыли. В общем случае для пыли и сыпучих материалов различают истинную плотность, насыпную и кажущуюся [1]

Концентрация пыли в воздухе - это степень заполнения объема воздуха частицами пыли, или степень запыленности воздуха. Различают массовую и счетную концентрации. Массовая концентрация определяется массой частиц, содержащихся в единице объема воздуха. За единицу измерения массовой концентрации принимают мг/м3 или r/м3, иногда мкг/м3. Счетная концентрация - это число частиц, содержащихся в единице объема воздуха. Единицей измерения счетной концентрации является см"3.

Для хлопковой пыли, содержащейся в воздухе, обычно используют понятие массовой концентрации частиц (мг/м3), поскольку нормированный параметр "предельно допустимая концентрация" дает именно это значение концентрации. Определение концентрации, с помощью приборов, основанное на измерении массы пыли, уловленной фильтром за определенное время, также характеризует массовую концентрацию пыли в воздухе.

Размер частиц хлопковой пыли характеризуется широким диапазоном, причем форма частиц очень разнообразна и неоднородна: от компактной (песчинки) до плоской (кусочки листьев) и удлиненной со значительным преобладанием длины над поперечным сечением (волокнистые частицы). Для оценки размеров частиц неправильной геометрической формы или формы, отличной от сферической, широко используется понятие так называемого Стоксова размера частицы. Под Стоксовым размером понимают диаметр сферической частицы, имеющей такую же скорость витания, как и анализируемая несферическая частица. Хлопковая пыль по сравнению с пылью других видов выделяется очень широким диапазоном геометрических размеров частиц: от 0,2 мкм до 2 мкм.

Электрические и адгезионные свойства. В текстильной промышленности электрические поля используются в технологических процессах (электроворсование), в процессах пылеулавливания на технологическом оборудовании (электростатические пылеулавливающие устройства, или ЭСПУ), а также в процессах очистки воздуха (электрофильтры). Электрические силы, действующие на частицы, помещенные в электрическое поле, приложены к зарядам, которые располагаются на поверхности частицы. Поэтому мелкие частицы, имеющие развитую поверхность, хорошо управляются электрическими силами.

Заряд на пылевых частицах может возникать в результате их взаимного трения, из-за трения о детали оборудования или в результате контакта с металлическими деталями в электростатическом поле. На этом принципе основана работа ЭСПУ, которые устанавливают на технологическом оборудовании в зоне пыления. ЭСПУ применяют на чесальных машинах и ткацких станках. Эффективность работы ЭСПУ во многом определяется зарядом пыли, знак и числовое значение которого в свою очередь зависят от вида и характера технологического процесса, влажности и температуры в производственных помещениях [2].

Принцип очистки воздуха от пыли в электрофильтрах основан на ионизации частиц при прохождении запыленного воздуха через область действия коронного разряда и осаждении частиц на электроде. На эффективность работы электрофильтра влияет удельное электрическое сопротивление слоя осажденной пыли.

Адгезионными свойствами определяется прилипание пыли к различным поверхностям (адгезия) и слипаемость частиц пыли между собой (аутогезия или самослипание). Адгезионные свойства пыли обусловлены различными по своей природе силами, например электрическими, капиллярными, которые в свою очередь зависят как от некоторых характеристик частиц пыли (размеров, формы, химического состава), так и от параметров окружающей среды.

Слипаемость частиц пыли характеризуют прочностью при разрыве слоя пыли, т.е. усилием, которое необходимо для разрыва сформированного слоя пыли. Хлопковая пыль относится к слипающейся пыли [1 ].

Укрупнение взвешенных в жидкости или газе мелкодисперсных частиц в результате их столкновения называют коагуляцией. Коагуляция основана на проявлении сил межмолекулярного взаимодействия. С точки зрения улавливания и осаждения 0о пыли коагуляцию можно рассматривать как положительное явление, поскольку крупные образования быстрее осаждаются и легче могут быть выделены из воздуxa при очистке. Поэтому в технике пылеулавливания коагуляцию осуществляют в акустических и электрических полях, что облегчает последующее улавливание пыли традиционными методами. В текстильной промышленности такие приемы находят пока небольшое применение. Однако известно использование электрического поля для коагуляции пылевых частиц в системе "Коза/Трон" (США), которая применяется для обеспыливания воздуха и волокнистого материала.

3. Хлопковая пыль по химическому составу является смесью, состоящей из органических и минеральных компонентов, соотношение которых изменяется в ходе технологического процесса. Пыль состоит из частиц волокон, раздробленных элементов куста хлопчатника (шелухи, семян, створок коробочек, стеблей, листьев, коры, прицветника, ножек и прожилок листа), элементов сорняков и различных трав, частиц почвы и песка, а также различных бактерий,и грибков. Источником пыли, витающей в воздухе производственных помещений, является волокнистый материал вместе с содержащимися в нем примесями.

Представление о химическом составе растительных компонентов хлопковой пыли можно получить, исходя из состава волокон и элементов хлопчатника. Химический состав волокон и наиболее типичных примесей различен. Основной составляющей хлопковых волокон является целлюлоза (до 93—95%). В растительных примесях содержится значительное количество лигнина (до 20 .. .30%), которого нет в волокне. Зольные вещества содержатся как в волокне, так и в растительных примесях, причем в последних их значительно больше. Это главным образом соли калия, натрия, железа, серной, соляной, кремниевой и других кислот. С увеличением степени зрелости волокон содержание зольных веществ в них убывает: с 4% - для волокна из 25-дневной коробочки до 1% -для волокна из 80-дневной коробочки [11].

Створки хлопковых коробочек имеют следующий состав, % : зола ≈15... 20; водный экстракт золы ≈40; другие неорганические компоненты ≈ (1/3 ... 1/2) от содержания золы; протеины (белки) ≈-15 (в диапазоне 10 ... 20); водная вытяжка≈ -10-20; компоненты, растворимые в этиловом спирте, ≈1 ... 2; нецеллюлозные органические компоненты ≈35 ... 45; целлюлоза ≈ 18 ... 24.

Кроме того, в растении хлопчатника содержатся следующие элементы, %: Р ≈1,2; К ≈ 2; Са ≈  4; S ≈1,2; Mg ≈  1,4.

Таким образом, химический состав растительной части пыли довольно сложный. Его компонентами являются целлюлоза, лигнин, протеины, липиды, простые амины и другие соединения. Минеральная пыль почвенного происхождения состоит из множества элементов: Si, Са, Mg, A1, Na,Fe,Sr,Cr,Ni.

Кроме того, в воздухе производственных помещений хлопчатобумажных предприятий содержится большое количество бактерий и грибков .

4.  В процессе переработки хлопка происходит выделение примесей из волокнистого материала в отходы. Воздействие рабочих органов машин на волокнистый материал может приводить к разрыву волокон, дроблению сора и пылевых частиц. Измельчаясь, некоторые частицы из сорной фракции переходят в пылевую. Происходит перераспределение частиц и в группах пыли, мелкой пыли и микропыли. По этим и другим причинам не остается без изменения состав (дисперсный и химический) пыли в воздухе рабочих зон, а также состав отходов.

Дисперсный состав. Выделяемые технологическим оборудованием загрязнения присутствуют в воздухе рабочих зон преимущественно в виде мелкой пыли и микропыли органического и минерального происхождения, а также в виде волокнистых частиц. Дополнительный приток микропыли в воздушную среду происходит вместе с воздухом, выходящим из фильтров-пухосборников, встроенных в технологическое оборудование.

распределения фракций пыли воздуха рабочих зон показывают, что по всем технологическим переходам основную долю загрязнений составляет микропыль, причем наибольший процент по числу частиц приходится на фракцию с частицами размером

0 ... 2 мкм. По ходу процесса переработки хлопка в прядильном производстве содержание этой фракции снижается с 48…86 % на разрыхлительно-трепальном агрегате до 60 ... 74% в кольцевом прядении и до 66% в пневмомеханическом прядении.

В ткацком производстве содержание фракции с частицами размером 0 ... 2 мкм в воздухе рабочих зон увеличивается от 70 ... 82% на мотальных машинах до 60 ... 94% на ткацких станках.

Химический состав. Уровни предельного содержания пыли в воздухе рабочих зон устанавливают в зависимости от ее химического состава. Химический анализ текстильной пыли заключается в определении содержания в пыли органических и минеральных веществ и затем в определении содержания в минеральной составляющей пыли свободной двуокиси кремния (SiO2). По технологическим переходам хлопчатобумажного производства определялось как общее содержание минеральных веществ в пыли, так и содержание в ней свободной двуокиси кремния. Пыль, отобранную на фильтр аспирационным методом из воздуха рабочей зоны, подвергали химическому анализу с помощью пирофосфорной кислоты.

Рассмотренные физико-механические и химические свойства хлопковой пыли свидетельствуют о ее сложной и многообразной структуре, отличающей хлопковую пыль от другой промышленной пыли. Во-первых, хлопковая пыль по сравнению с другой пылью отличается широким диапазоном крупности частиц и преобладанием мелкодисперсных фракций в воздухе рабочих зон. Во-вторых, особенностью хлопковой пыли является огромное разнообразие составляющих ее химических элементов, органических и минеральных соединений, а также значительное содержание бактерий и грибков. В-третьих, для хлопковой пыли характерно изменение свойств, в частности химического и дисперсного состава, по технологическим переходам переработки материала. Ни одна промышленная пыль не обладает таким диапазоном дисперсного состава, многообразием химического состава и изменением свойств по ходу произведенного процесса. Появляются новые селекционные сорта хлопка,  меняется состав хлопковых смесей, внедряется прогрессивная технология переработки хлопка, старое оборудование заменяется новым, более производительным. Все это влияет на состав выделяемой в производственные помещения пыли и требует периодического изучения ее свойств.

Контрольные вопросы:

1.  Что такое хлопковая пыль? Формы образования хлопковой пыли?

2.  Что такое пылепуховые настилы?

3.  Специфическое воздействие хлопковой пыли на организм человека?

4.  Назовите физико-механические свойства пыли?

5.  Как определяют концентрацию пыли в воздухе?

6.  Дисперсный состав пыли?

7.  Электрические и адгезионные свойства?

8.  Химический состав хлопковой пыли?

9.Изменение физико-механических свойств хлопковой пыли по технологическим переходам?

10.Изменение химического состава хлопковой пыли по технологическим переходам?

Литература

1. Козлова О.В., Шарнина Л.В. "Экологические проблемы отделочного производства", Иваново, 2015, с.131.

2. Садова, С. Ф.  Экологические проблемы отделочного производства. - М.: МГТУ. Группа "Совъяж Бево", 2012. - 283 с.

3. Саркисов О. Р., Любарский Е. Л., Казанцев С. Я. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения окружающей среды. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 232с.

Лекция № 7, 8

ПЫЛЕУЛОВИТЕЛИ СИСТЕМ ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ

ПЛАН

- Система вентиляции

- Эффективность обеспыливающих устройств

- Виды пылеотделителей

- Сетчатые фильтры

- Тканевые рукавные фильтры.

- Рулонные фильтры.

Одним из основных процессов обработки воздуха в системах вентиляции или кондиционирования является очистка воздуха от пыли. Очистке подлежит воздух, поступающий на рециркуляцию, приточный воздух, а также воздух, выбрасываемый в атмосферу. Нормативными документами установлены предельно допустимые концентрации (ПДК) пыли в воздухе рабочей зоны (ГОСТ 12.1.005—76), рециркуляционном и выбрасываемом в атмосферу (СНиП 11-33—75*) в зависимости от содержания в пыли оксида кремния Si02

Концентрация пыли в рециркуляционном воздухе не должна превышать 30 % ПДК пыли в рабочей зоне.

Эффективность обеспыливающих устройств характеризуется следующими показателями:

степень (коэффициент) очистки воздуха — отношение массы уловленной пыли к массе поступившей пыли (%)

где GH, GK — количество пыли, содержащейся в воздухе соответственно до и после очистки, кг/ч; Сн, Ск — концентрация пыли в воздухе соответственно до и после очистки, мг/м3.

Конструкции обеспыливающих устройств разнообразны. Приведем краткие сведения об основных видах пылеотделителей, используемых на предприятиях текстильной промышленности.

Сетчатые фильтры. Могут быть металлические или капроновые. Самый простой из сетчатых фильтров представляет собой металлическую раму, обтянутую металлической сеткой. При прохождении воздуха через сетку на ее поверхности осаждается слой пуха или ватки, которые и составляют фильтрующий материал. С течением времени толщина фильтрующего слоя увеличивается, что приводит к повышению эффективности пылеочистки, но одновременно увеличивается и сопротивление фильтра проходу воздуха. Поэтому через определенные промежутки времени фильтр необходимо чистить. При чистой сетке эффективность очистки недостаточна. Таким образом, режим работы фильтров непостоянен как по степени очистки, так и по сопротивлению проходу воздуха.

Нагрузка на сетку может достигать 3000 м3/(м2 ·ч) при сопротивлении проходу воздуха до 50 Па. Эффективность очистки воздуха в сетчатых фильтрах 75—90 %. Для увеличения поверхности фильтрации и уменьшения сопротивления проходу воздуха рамки сетчатых фильтров устанавливают под углом друг к другу зигзагообразно.

К сетчатым фильтрам относится волокноотделитель — фильтр барабанный ВФБ (рис. 7.4). Запыленный воздух поступает к барабану 1 под действием разрежения, создаваемого вентилятором 2 (вентилятор 2 и электродвигатель 3 в состав фильтра не входят), проходит через фильтрующую поверхность и образует на поверхности барабана слой волокнистой пыли, которая становится дополнительным фильтрующим слоем. Фильтрующая поверхность очищается в результате вращения барабана и непрерывного отсоса соплом 4, совершающим возвратно-поступательное движение вдоль барабана и соединенным с вентилятором 5.

Фильтр ВФБ выпускается производительностью 40, 80 и 120 тыс. м3/ ч. Площадь барабана — соответственно 10,6; 21,4; 32 м2. Воздушная нагрузка 3400 м3/(м2 ·ч). Частота вращения от 0,24 до 3,14 ч-1. Сопротивление фильтра 170-250 Па,  степень очистки 80—86 %. В качестве фильтрующего материала применяется нетканый материал из медно-аммиачных волокон или капроновая ткань. При использовании капроновой ткани сопротивление фильтра увеличивается на 50—70 %.

В сетчатых барабанных фильтрах ФСБ-М (модернизированный) запыленный воздух поступает в корпус 1 ( рис. 7.1) и, проходя через сетку вращающегося барабана 2, образует на ней фильтрующий слой ватки. Фильтр самоочищающийся: участок барабана после

Рисунок 7.1 Волокноотделитель              Рисунок 7.2. Фильтр ФСБ-М

-фильтр ВФБ

уплотняющего валика 3 очищается от фильтрующего слоя сбивным валиком 4 и снова входит в рабочую зону. Отделившийся слой в виде холстика собирается в лотке 5. Толщина фильтрующего слоя регулируется изменением частоты вращения сетчатого барабана.

Максимальная производительность фильтра ФСБ-М по воздуху— 10 000 м3/ч, номинальная — 7500 м3/ч; фильтрующая поверхность 3 м2, частота вращения 0,2—3,5 ч-1. Габаритные размеры (мм): длина 1666, ширина 1740, высота 2070. В связи с высокими требованиями к очищаемому воздуху фильтр ФСБ-М применяют в качестве первой ступени очистки воздуха.

Тканевые рукавные фильтры. Используют для средней и тонкой очистки воздуха. Фильтры обеспечивают коэффициент очистки воздуха 98—99 % и применяются для очистки воздуха общеобменной вентиляции. При прохождении воздуха через ткань  основная масса пыли задерживается на ее поверхности, а часть проникает в толщу ткани и задерживается между ее нитями и ворсинками. Пылезадерживающая способность ткани по мере оседания пыли увеличивается, но одновременно возрастает и аэродинамическое сопротивление фильтра. Поэтому ткань периодически следует очищать. В качестве тканей в фильтрах используют: сукно вигоневое суровое (арт. 461), сукно (арт. 21), хлопчатобумажную фланель суровую (арт. 323), капроновую сетку (арт. 1515), нитроновые, лавсановые ткани и стеклоткань. Тканевые фильтры делают в виде рукавов цилиндрической формы.

Фильтры могут быть всасывающими и напорными. Во всасывающих фильтрах рукава находятся под разрежением, а в напорных — под избыточным давлением. Всасывающие фильтры расположены перед вентилятором, поэтому последний не подвергается действию пылевых частиц. Так как фильтры находятся под разрежением, исключается возможность выбивания пыли в помещения. К недостаткам фильтров следует отнести большие подсосы чистого воздуха через неплотности трубопроводов или фильтров. В напорных фильтрах наблюдаются прорывы запыленного воздуха через неплотности фильтра и трубопроводов, очистка рукавов связана с некоторыми трудностями, так как кроме встряхивания необходима продувка сжатым воздухом.

В текстильной промышленности широко применяют шестирукавные напорные фильтры с пневмоприводом ФР-6П.

Рисунок 7.3. Фильтр ФР-6П                      Рисунок 7.4. Фильтр ФР-2

Фильтр ФР-6П состоит из тканевых рукавов 1 (рис. 7.3) диаметром 370 мм и высотой 2500 мм, укрепленных в металлическом каркасе 2 из угловой стали. Рукава фильтра устанавливают нижними открытыми концами над бункером 3, камерами или подвалами, из которых запыленный воздух поступает в рукава. Пройдя через ткань, воздух очищается настолько, что может быть использован для рециркуляции. Фильтрующей тканью служит сукно меланжевое суровое арт. 164 при нагрузке 200 м3/(ч ·м2).

Рукава в фильтре ФР-6П устанавливают секциями — по шесть рукавов в каждой секции. Площадь фильтрующей поверхности каждой секции равна 18 м2,. а ее пропускная способность — 3600 м3/ч. Периодическую очистку рукавов от пыли осуществляют встряхиванием с помощью рычажного механизма 4 с пневматическим приводом (подвески рукавов ударяются о резиновый буфер). С целью механизации процесса удаления отходов несколько фильтров устанавливают над бункером.

К недостаткам тканевых фильтров относятся их громоздкость, трудность очистки ткани от пыли, забивание рукавов волокнистой пылью.

Тканевые рукавные фильтры используют в качестве второй ступени очистки воздуха после сетчатых фильтров.

Фильтр ФГ-2, являющийся сочетанием сетчатого и тканевого фильтров, состоит из рамы 7 (рис. 7.7), вентилятора 5 с приводом от электродвигателя 12, мягкого воздухопровода 3, соединяющего вентилятор с воздухоприемной коробкой 1, кожуха 11 первой ступени очистки, жесткого выдвижного перфорированного рукава 10, спирали 9 с приводом, бункера 8 под первой ступенью счистки и воздухораспределительной коробки тканевых рукавов 4.

Фильтр работает следующим образом. Воздух, содержащий пыль и волокна, вентилятором 5 по воздухопроводу 3 подается в воздухоприемную коробку 1, откуда поступает в перфорированный рукав 10, где происходит отделение волокнистых частиц от запыленного воздуха. При вращении спирали 9 волокнистый осадок перемещается вниз и поступает в бункер 8. Запыленный воздух после перфорированного рукава 10 выходит в кожух 11, оттуда по переходному воздухопроводу 13 поступает в воздухораспределительную коробку 2 тканевого фильтра, входит в тканевые рукава 4, фильтруется и очищенным поступает в помещение. Встряхивание рукавов осуществляется механически в момент удаления пыли из бункера 6 пневматикой. Производительность фильтра 10 000 м3/ч, мощность трех электродвигателей 8 кВт.

Рулонные фильтры. Основным элементом рулонных фильтров является рулон / (рис. 7.5) из нетканого материала или капроновой ситовой ткани. Перематывание рулона осуществляется автоматически сверху вниз в виде фильтрующих полотнищ 2 по каркасу

Рисунок 7.5. Фильтр рулонный

3 на ведущий валик 6. Очистка фильтрующего материала производится при обратном   перематывании   рулона   пневматическими   соплами   4, присоединенными к вытяжным трубам 5.

Контрольные вопросы

- Для чего необходимы системы вентиляции?

- Как определяют степень очистки воздуха?

- Какие существуют конструкции пылеотделителей?

- Назначение и принцип действия сетчатых фильтров?

- Назначение и принцип действия тканевые рукавные фильтров?

- Назначение и принцип действия рулонные фильтры?

Литература

1. Куликова З.И., Павлов Г.Г. Механизация процессов пылеулавливания в хлопчатобумажном производстве - М.; Легпромбытиздат, 2015, 130с.

2. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды. М.: Оникс. 2014.

3. Методы определения вредных веществ в атмосфере предприятий легкой промышленности. М., 2013

Лекция №  9, 10

УСТРОЙСТВО И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НА ПРЯДИЛЬНОЙ   ФАБРИКЕ

ПЛАН

1.   Прядильные   фабрики

2.   Приготовительный отдел. Разрыхлительно-трепальный участок

3.  Участки по переработке отходов

4.  Чесальные, ленточные, ровничные участки

5.  Прядильные и крутильные отделы

1 Сырьем для хлопчатобумажной промышленности служат хлопковые волокна, прядомые отходы прядильного и ткацкого производства, а также химические волокна, которые перерабатываются раздельно или в смеси с хлопковым волокном.

В настоящее время на хлопкопрядильных фабриках осуществляется массовая замена традиционных кольцевых прядильных машин безверетенными пневмомеханическими и аэромеханическими прядильными машинами. Внедрение новых высокопроизводительных прядильных машин сказывается на работе всех предшествующих отделов, оборудование которых становится более высокоскоростным.

На ход технологического процесса прядения хлопка (на всех его переходах) значительное влияние оказывает состояние воздушной среды. Оптимальные метеорологические условия в рабочей зоне производственных помещений хлопкопрядильных фабрик по данным ГПИ-1 приведены в справочниках.

Рассмотрим особенности  и устройства систем кондиционирования воздуха в приготовительном, прядильном и крутильном отделах хлопкопрядильных фабрик. В связи с различием технологического процесса в состав приготовительного отдела могут входить следующие участки: разрыхлительно-трепальный, по переработке отходов (угарный), чесальный, ленточный и ровничный.

Приготовительный  отдел

Разрыхлительно-трепальные участки. Оборудованы агрегатами, каждый из которых представляет собой цепочку машин, предназначенных для разрыхления волокнистой массы и очистки ее от примесей и пыли. В ходе процесса рыхления и трепания выделяется большое количество пыли. Это обусловлено тем, что принцип работы разрыхлительно-трепальных агрегатов основан на механическом воздействии на волокно игольчатых решеток, разрыхлительных валиков, быстровращающихся барабанов, бил, трепал. Оборудование разрыхлительно-трепальных агрегатов характеризуется наличием технологических и гигиенических местных отсосов. Под технологическими отсосами подразумеваются вентиляторы, встроенные в машины (головной питатель, горизонтальный разрыхлитель, трепальная машина и т. д.). Разрежение, создаваемое ими, обеспечивает перемещение разрыхленной массы волокна между органами машины и формирование холста на барабанах трепальных машин. Местные отсосы гигиенического назначения служат для обеспыливания (аспирации) машин (питатель-смеситель, угарный питатель и т. д.). Для транспортирования волокна в разрыхлительно-трепальном агрегате, от трепальных машин к чесальным, а также удаления отходов применяются системы пневмотранспорта.

Воздух, удаляемый местными отсосами и системами пневмотранспорта, очищается на фильтрах. В настоящее время наиболее распространена двухступенчатая очистка: в качестве первой ступени используется сетчатый барабанный фильтр ФСБ-М, а в качестве второй — тканевые шестирукавные фильтры ФР-6П, снабженные пневматическим встряхивающим механизмом. Фильтры ФСБ-М располагают в фильтр-камерах в техническом подвале, а фильтры ФР-6П — в фильтр-камерах на первом этаже.

Двухступенчатая очистка воздуха от пыли обеспечивает высокий коэффициент очистки, что дает возможность использовать воздух в случае необходимости в качестве рециркуляционного. Воздух, удаляемый из помещения системами пневмотранспорта и местными отсосами, должен быть компенсирован приточным воздухом, обработанным в кондиционерах.

В разрыхлительно-трепальных участках приточный воздух подается в верхнюю зону помещения рассредоточенно через плафоны или щелевые выпуски. Общеобменная вытяжка не предусматривается, так как весь воздух удаляется из помещений местными отсосами и системами пневмотранспорта волокна и отходов.

Участки по переработке отходов. Расположены в изолированных помещениях по соображениям рациональной организации технологического процесса.

В ходе переработки отходов выделяется большое количество пыли и тепло. Оборудование этих участков имеет местные отсосы технологического назначения и для обеспыливания машин. Используются также системы пневмотранспорта отходов. Удаляемый воздух очищается на фильтрах ФСБ-М и ФР-6П, после чего полностью выбрасывается наружу. Рециркуляция воздуха не допускается.

Подачу и удаление воздуха в отделах по переработке отходов рекомендуется осуществлять так же, как в разрыхлительно-трепальных отделах, за исключением дополнительной общеобменной вытяжки из верхней зоны.

Чесальные, ленточные, ровничные участки. С разрыхлительно-трепальных агрегатов волокнистый поток или холст поступает на чесальные машины. В процессе чесания образуется большое количество отходов в виде пуха, очесов и орешка, что приводит к запыленности воздуха и ухудшает санитарно-гигиенические условия в цехе. Величина указанных выделений зависит от производительности машины, скорости ее основных рабочих органов, способа сортировки перерабатываемого хлопка и других факторов.

Для уменьшения запыленности воздуха производится непрерывное удаление пуха и очесов от группы чесальных машин с помощью местных отсосов, встроенных в машины. Количество воздуха, удаляемого местными отсосами, приводится в технической характеристике машины. Уборка орешка, выпавшего под машины, осуществляется периодически или постоянно централизованной системой пневмотранспорта. Вопросы обеспыливания чесальных машин и  удаления орешка решаются по-разному в зависимости от конструкции машин, их расположения в помещении и т. д.

Воздух, удаляемый от чесальных машин, очищается сначала на фильтрах ФСБ-М, а затем на фильтрах ФР-6П. После очистки воздух выбрасывается наружу или частично возвращается в кондиционер. Воздухообмен, рассчитанный по избыткам тепла, сопоставляется с объемным расходом приточного воздуха, полученным при составлении воздушного баланса, который, как правило, оказывается меньше. Вследствие этого на участках чесальных машин в дополнение к местным отсосам и системам пневмотранспорта необходимо предусматривать общеобменую вытяжку.

На участках, где расположены ленточные и ровничные машины, в ходе технологического процесса выделяются тепло и пыль. Расчет кондиционирования воздуха производится по избыточному теплу. На хлопкопрядильных фабриках ленточные, ровничные и чесальные машины обычно расположены в одном помещении либо на соседних участках, поэтому воздухообмен на ленточных и ровничных участках организуется так же, как и на участках чесальных машин.

Прядильные и крутильные отделы

Прядильные отделы относятся к наиболее теплонапряженным отделам хлопкопрядильных фабрик. В ходе технологического процесса выделяются тепло и пыль. Расчет кондиционирования воздуха для прядильных отделов, оснащенных кольцевыми прядильными машинами, производится по методике..

Приточный воздух подается сверху. Приточные воздухопроводы расположены на техническом чердаке, их совмещают с конструкциями перекрытия цеха либо подвешивают под перекрытием. Раздачу воздуха производят рассредоточенно с помощью плафонов или через щелевые выпуски. Удаляют воздух из нижней зоны через вытяжные  решетки  в  подпольных  каналах  либо  сосредоточенно.

Остановимся более подробно на прядильных отделах, оснащенных безверетенными пневмомеханическими машинами типа БД-200, которые работают по принципу формирования пряжи непосредственно из ленты.

Пневмомеханические прядильные машины используются для выработки пряжи из хлопкового и химического волокон либо из их смесей. Технологический процесс выработки пряжи осуществляется по следующей схеме. Лента из тазов подается в зону разделения волокон, где интенсивно прочесывается. Разделенные волокна, вовлекаемые воздушным потоком, поступают в прядильную камеру и выводятся на сборную поверхность ротора, который вращается с частотой 30 000—60 000 мин-1, образуя своеобразный вентилятор. Под действием центробежной силы волокна в роторе уплотняются и прикручиваются к концу пряжи, введенному в камеру. Вследствие этого происходит постепенное отделение пряжи от сборной поверхности. Сформированная пряжа получает определенную крутку в крутильной головке, после чего наматывается на бобины.

Проектирование систем кондиционирования воздуха для прядильных отделов пневмомеханического прядения имеет ряд особенностей, связанных с большими тепловыделениями и наличием системы местных отсосов от машин. Суммарная установленная мощность электродвигателей одной прядильной пневмомеханической машины различных модификаций колеблется от 19,6 до 42 кВт по сравнению с 10—11 кВт на кольцевой прядильной машине. В связи с этим удельная тепловая нагрузка в производственных помещениях увеличивается в 2—4 раза.

С системами удаления воздуха от машин пневмомеханического прядения можно познакомиться на примере прядильной машины BD-200-RS, схема которой представлена на рис. 9.1.

В состав машины входят прядильные камеры 1, станина передач 5, станина очистки 11 и панель с приборами 6. В станинах расположены электродвигатели, которые приводят в действие различные органы машины. В машине имеются следующие системы удаления воздуха: от роторов прядильных камер, из станин для охлаждения электродвигателей, сороудаления.

Рисунок 9.1. Схема прядильной машины BD-200-RS

Воздух от роторов прядильных камер поступает через клиновидный воздухопровод 2 в станину очистки и далее через присоединительный патрубок 9 в вытяжной воздухопровод 7. Воздух системы охлаждения двигателей поступает из помещения в станины через жалюзийные решетки 4, а затем через отверстия в вытяжной воздухопровод 7. Сор транспортируется по воздухопроводу постоянного сечения 3 с помощью вентилятора 8.

Сороудаление может быть осуществлено двумя способами: при стандартном исполнении в нижней части станины устанавливается сборник сора 10, пройдя который, очищенный воздух поступает в вытяжной воздухопровод; при исполнении по специальному заказу соросборники заменяются пневмопроводами для централизованного удаления сора.

Подача приточного воздуха в отделах с машинами пневмомеханического прядения осуществляется так же, как в отделах с кольцевыми прядильными машинами. Удаление воздуха обеспечивается только за счет местной вытяжки через машины. При этом вытяжные воздухопроводы должны быть расположены под машинами (два воздухопровода под каждым рядом машин). В прядильных отделах, размещенных в одноэтажных зданиях и на первых этажах многоэтажных зданий, вытяжные воздухопроводы выполняются в виде проходных подпольных каналов, для всех других этажей — в виде подвесных металлических воздухопроводов, расположенных под потолком нижележащего этажа. Отверстия в вытяжных воздухопроводах должны совпадать с отверстиями в дне станин машин и соединяться с ними с помощью присоединительных патрубков.

В системах вытяжной вентиляции рекомендуется использовать центробежные вентиляторы, которые можно устанавливать в помещениях кондиционеров либо отдельно.

Расчет кондиционирования воздуха и организация воздухообмена в крутильных отделах аналогичны расчету кондиционирования воздуха и организации воздухообмена в прядильных отделах с кольцевыми прядильными машинами.

Контрольные вопросы

- Сырье для хлопчатобумажной промышленности?

- Как влияет  состояние воздушной среды на ход технологического процесса прядения?

- Почему в ходе процесса рыхления и трепания выделяется большое количество пыли?

- Систем вентиляции разрыхлительно-трепального участка.?

- Где  очищается воздух, удаляемый местными отсосами и системами пневмотранспорта?

- Оборудования используемые для очистки воздуха на участке по переработке отходов?

- Какие фильтры используют для очистки воздуха с чесального, ленточного, ровничного участка?

- Систем кондиционирования воздуха для прядильных отделов?

- Какова системами удаления воздуха от машин пневмомеханического прядения?

Литература

1. Куликова З.И., Павлов Г.Г. Механизация процессов пылеулавливания в хлопчатобумажном производстве - М.; Легпромбытиздат, 2015, 130с.

2. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды. М.: Оникс. 2014.

3. Методы определения вредных веществ в атмосфере предприятий легкой промышленности. М., 2013

Лекция № 11, 12

УСТРОЙСТВО И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НА ТКАЦКОЙ   ФАБРИКЕ

ПЛАН

- Общие понятия о системе вентиляции и кондиционирования воздуха

- Шлихтовальный отдел

- Ткацкий отдел

1. В шлихтовальном отделе ткацких фабрик выделяются тепло и влага, а в остальных отделах — тепло и пыль. Эти выделения могут создать в отделах такие метеорологические условия, которые не удовлетворяют санитарно-гигиеническим и технологическим требованиям.

Вследствие этого в шлихтовальном отделе должна быть предусмотрена система вентиляции, а в остальных отделах — система кондиционирования воздуха. Система вентиляции состоит из общеобменных приточной, вытяжной и местной систем. Система кондиционирования имеет еще систему доувлажнения.

Расчет систем вентиляции и кондиционирования воздуха производится на основе расчетных параметров наружного воздуха, приведенных в гл. 33 ч. II СНиП «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» с изменениями и дополнениями на 30.06.82 г. (СНиП П-33—75*).

Система вентиляции должна обеспечить санитарно-гигиенические требования к микроклимату помещения согласно ГОСТ 12.1.005—76. Системы кондиционирования воздуха должны обеспечить как санитарно-гигиенические, так и технологические требования к микроклимату помещений.

2.  Шлихтовальный отдел

В шлихтовальном отделе установлены камерные и барабанные шлихтовальные машины. Каждая машина для уменьшения тепло- и влаговыделений в рабочую зону имеет вытяжной зонт над шлихтовальной ванной и укрытие в виде шатра с отсосом воздуха над сушильными барабанами. Отсосы от зонта и шатра объединены в общий воздухопровод, который присоединен к вентилятору, комплектно поставляемому вместе со шлихтовальной машиной. Отсасываемый воздух вентилятором выбрасывается в атмосферу.

В шлихтовальном отделе помимо местных отсосов устраивают общеобменную приточную и вытяжную вентиляцию. Подача воздуха осуществляется в рабочую зону с помощью спусков. Удаление воздуха производится из верхней зоны обычно через боковые отверстия в воздухопроводах. Рециркуляция воздуха не допускается.

3. Ткацкий отдел

В ткацких отделах применяется кондиционирование воздуха с доувлажнением (для ткацких отделов с жаккардовыми станками доувлажнение недопустимо). Местные отсосы у ткацких станков, как правило, отсутствуют. Воздухообмен организуется в основном по схеме сверху вниз.

При верхней раздаче воздуха приточные воздухопроводы рекомендуется размещать в строительных конструкциях, подвешивать под потолком, а в зданиях с техническим чердаком — на техническом чердаке. При этом желательно, чтобы воздухопроводы не мешали обслуживанию осветительных плафонов с чердака и обеспечивали противопожарные проходы. Раздачу воздуха рекомендуется осуществлять через щелевые выпуски или плафоны. Щелевые выпуски применяют в помещениях высотой менее 5 м, а плафоны — в помещениях высотой 5 м и более. В щелевых выпусках рекомендуется установка направляющих лопаток.

При нижнем удалении воздуха всасывающие каналы прокладывают под полом. Забор воздуха происходит через напольные решетки, размещаемые под станками или в проходах между ними, и по возможности ближе к источникам тепловыделений.

Если прокладка подпольных каналов невозможна, воздухообмен организуется по схеме сверху — вверх. При верхней вытяжке удаление воздуха производится через простейшие плафоны (отверстие со щитком).

Контрольные вопросы

1. Общие понятия о системе вентиляции и кондиционирования воздуха?

- Как влияет состояние воздушной среды на ход технологического процесса шлихтования?

- Почему в ходе процесса шлихтования выделяется большое количество тепла?

- Систем вентиляции шлихтовального отдела?

- Где очищается воздух, удаляемый местными отсосами и системами пневмотранспорта?

- Оборудования, используемые для очистки воздуха шлихтовального отдела?

- Какие фильтры используют для очистки воздуха с ткацкий отдела?

- Систем кондиционирования воздуха для ткацких отделов?

- Какова системами удаления воздуха от ткацких станков?

Литература

1. Куликова З.И., Павлов Г.Г. Механизация процессов пылеулавливания в хлопчатобумажном производстве - М.; Легпромбытиздат, 2015, 130с.

2. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды. М.: Оникс. 2014.

3. Методы определения вредных веществ в атмосфере предприятий легкой промышленности. М., 2013

Лекция № 13, 14

УСТРОЙСТВО И ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА НА ОТДЕЛОЧНОЙ   ФАБРИКЕ

ПЛАН

- Общие понятия о системе вентиляции и кондиционирования воздуха на отделочной   фабрике

- Приготовительные отделы

- Отбельные цеха

- Красильные  и печатные цеха

- Отделочные цехи и учетно-браковочный отдел

1.Оборудование красильно-отделочных фабрик и условия работы в них имеют ряд специфических особенностей. Большое разнообразие машин, аппаратов, агрегатов линий затрудняет организацию систем вентиляции оборудования и цехов. На многих машинах и аппаратах обработка тканей ведется при больших скоростях (до 270 м/мин) или одновременно обрабатывается большая масса волокнистого материала (до 3000 кг), что приводит к образованию и выделению в производственные помещения большого количества пуха и пыли.

Ряд процессов мокрой обработки тканей протекает в агрессивных средах (обработка растворами кислот, щелочей, окислителей, различных аппретов, красителей и др.), что требует повышенного внимания к защите рабочих от воздействия выделяемых вредных веществ.

Отделочные фабрики потребляют большое количество воды, пара и тепловой энергии.

Рассмотрим особенности систем вентиляции основных отделов отделочных фабрик:

приготовительного, отбельного, красильного, печатного, отделочного и учетно-браковочного.

2.   Приготовительные отделы

В приготовительных отделах проводится первоначальная обработка суровой ткани на стригальных, пухоочиститель-ных, опаливающих и накатных машинах.

В помещении, где установлены стригальные, пухоочистительные и накатные машины, выделяется пыль как в процессе стрижки, так и при перемещении ткани через направляющие планки на запуске в пухоочистительную машину и выходе из нее. Кроме того, при недостаточной герметичности укрытий пыль выделяют и сами машины.

Рисунок 13.1. Схема аспирации стригально-пухоочистительно-накатного агрегата СПН-120

На рис. 13.1 приведена схема аспирации стригально-пухоочистительно-накатного агрегата СПН-120, предназначенного для стрижки и очистки легких хлопчатобумажных тканей перед печатанием или крашением. Агрегат состоит из стригальной 1, пухо-очистительной 5 и накатной 6 машин. При прохождении ткани с большой скоростью (70 м/мин) последовательно через очистительную щетку 2, четыре стригальных аппарата 3 и три пары щеток 4 в окружающий воздух выделяется большое количество пуха и пыли. Для их улавливания и удаления агрегат СПН-120 оборудован аспирационной системой 7, удаляющей 6500—7000 м3/ч пыльного воздуха, который перед выбросом в атмосферу подлежит очистке на специальных фильтрах.

Опаливание хлопчатобумажных тканей производится на газо-опаливагощих машинах ГО-140, ГО-240, ГО-240-М с радиационно-конвективными горелками и на более универсальных газоопаливающнх машинах УГО-140, УГО-180, УГО-240. В составе отбельных линий используются также газоопаливающие машины иностранных фирм, например фирмы «Киото» (Япония).

В состав газоопаливающей машины ГОФ-220 (рис. 13.2) входят: щеточная пухоочистительная машина 1, собственно газоопаливающая машина 2, паровой искрогаситель 3, воздушный охладитель 4, двухвальная плюсовка с отжимными валами 5 и самоклад 6.

Пухоочистительная машина снабжена щетками, помещенными в специальной камере. Пыль и пух из камеры удаляются вентилятором Ц6-46 № 6. Запыленный воздух в количестве 3000—4000 м3/ч затем направляется в тканевый рукавный фильтр, где очищается от пыли и выбрасывается в атмосферу.

Рисунок 13.2. Схема местной вытяжки газоопаливающей машины типа ГОФ

При обработке ткани в газоопаливающей машине выделяются газообразные продукты сгорания хлопка со значительным (100— 200 мг/м3) содержанием окиси углерода (СО), которое может увеличиваться при неполном сгорании природного газа. От пламени газовых горелок выделяется много тепла, в том числе и лучистого. Продукты сгорания газа в смеси с подсасываемым через неплотности камеры воздухом из помещения удаляются из камеры газоопаливающей машины центробежным вентилятором Ц4-70 № 7 с производительностью io—20 тыс. м3/ч. Чтобы предотвратить выбивание загрязненного воздуха из камеры, скорость подсоса воздуха в щели на запуске ткани должна быть не менее 2,5 м/с, а в щели на выходе — не менее 3 м/с.

Паровой искрогаситель представляет собой камеру с направляющими роликами, в которую через перфорированные трубы, расположенные в нижней части камеры, подается пар. Для предотвращения капели потолок камеры, входная и выходная щели обогреваются паром.

Воздушный охладитель представляет собой два ряда роликов, проходя по которым ткань охлаждается окружающим воздухом помещения. Выделяемое при этом тепло удаляется общеобменной вентиляцией газоопаливающего отдела.

В дополнение к отсосам от укрытий применяется также общая вытяжная вентиляция из верхней зоны помещений.

3. Отбельные цехи

В отбельных цехах ткань сначала отбеливается, а затем высушивается.

Поточные отбельные линии. В настоящее время широкое распространение получили непрерывные способы беления тканей в жгуте и в расправку на поточных линиях. Поточные отбельные линии формируются из промывных, пропиточных и запарных машин. Машины агрегатируются с помощью сапожковых или роликовых компенсаторов. Кроме того, линии оснащаются различными выборочными механизмами и укладчиками, обеспечивающими непрерывное транспортирование ткани и ее укладку.

Основными вредными выделениями в отбельных цехах являются тепло, влага и аэрозоль щелочи.

Непрерывное жгутовое отбеливание тканей осуществляется на линиях ЛЖО-1 и ЛЖО-2. На рис. 13.4 представлена одна секция отбельной линии ЛЖО-1 и дана схема ее местной вытяжной вентиляции. На мойно-материальных машинах 1 производится обработка тканей различными растворами (пропиточные машины) или их промывка (моечные машины). С целью максимального сокращения количества паров, поступающих в рабочую зону, а также во избежание разбрызгивания растворов машины имеют герметичное ограждение (укрытие), из-под которого через воздухопровод 2 удаляется загрязненный воздух.

Запарные варочные машины 3 оборудованы местной вытяжной вентиляцией от укладчика 4 на входе ткани в шахту и от укрытия тянульной пары 5 на выходе жгута из машины с количеством отсасываемого воздуха соответственно 1500 и 1000 м3/ч.

Участки между смежными машинами оборудованы закрытыми тканежгутопроводами 6, позволяющими избежать вредных выделений от мокрой, пропитанной горячими растворами ткани.

Воздухообмен в отбельных цехах рассчитывают с учетом тепло-и влаговыделений от оборудования, с поверхности ткани и смоченной части пола. Кроме местной вытяжки применяется общая сосредоточенная вытяжка из верхней зоны в местах наибольших тепло- и влаговыделений, т. е. над мерсеризационными машинами и запарными аппаратами. Нижнюю вытяжку устраивают в случае выделения газов из зоны стоков от машин для обработки ткани гипохлоритом и кисловки.

Рисунок 13. 4. Схема ее местной вытяжной вентиляции от машин линии ЛЖО – 1

Сушильные барабанные машины. Отбеленная и отжатая ткань подвергается сушке, в процессе которой влага из ткани удаляется путем испарения. В отделочном производстве получили распространение сушильные машины непрерывного действия контактного и конвективного типов. Для контактной сушки тканей применяются сушильные барабанные машины СБМ, простые по конструкции и экономные по расходу тепла. Удельный расход пара у таких машин составляет 1,4—1,6 кг на 1 кг испаренной влаги при давлении 0,4 МПа.

Сушильные барабанные машины представляют собой серию вращающихся цилиндров, обогреваемых внутри паром и установленных в шахматном порядке (обычно по 10 шт.) в виде вертикальной колонки на стойках. Внутри стоек расположены трубопроводы для подачи к цилиндрам пара и отвода конденсата.

Вытяжной вентилятор обеспечивает удаление из камеры (шатра) сушилки влажного горячего воздуха, а в самой камере создается небольшое разрежение, которое предотвращает выход пара из камеры в цех.

Количество удаляемого воздуха зависит от расхода испарившейся влаги. Количество влаги G (кг/ч), выделяющейся в шатре, складывается из количества влаги, испарившейся с поверхности высушиваемой ткани и в результате парения сальников.

4.  Красильные и печатные цехи

Красильные цехи. Крашение хлопчатобумажных тканей может осуществляться периодическим и непрерывным способами. Крашение периодическим способом производится на роликовых красильных машинах расправленным полотном и на барках Б-2 — в жгуте.

Работа красильно-роликовых машин сопровождается выделением большого количества тепла и влаги, которое зависит от температуры раствора красителя и скорости прохождения ткани. Выделение влаги усиливается вследствие прорыва острого пара, нагревающего краситель.

При крашении различными красителями с поверхности ванны и ткани в помещение выделяются сероводород, окислы азота, сернистый газ. Как правило, воздухообмен, определяемый из условий удаления тепло- и влагопоступлений, достаточен и для удаления вредных газов.

Крашение тканей непрерывным способом и промывку осуществляют на оборудовании, сагрегатированном в линии типа ЛКС, ЛПС, ЛКК, ЛБК и др.

Красильно-сушильная линия ЛКС-140 предназначена для непрерывного крашения по ванно-запарному способу сернистыми красителями хлопчатобумажных тканей, как подготовленных (отваренных, отбеленных, мерсеризованных), так и суровых, но опаленных и очищенных от пуха и нитей, со скоростью движения 20—100 м/мин. Машины линии оборудованы местной вытяжной вентиляцией, производительность которой в целом от линии составляет 29 000 м3/ч, в том числе: от пропиточной и красильной ванн — 4800 м3/ч, от запарной камеры — 3000 м3/ч, от моечных ванн (проходного аппарата) — 13 900 м3/ч и от сушильной машины СБМ — 7300 м3/ч.

Эффективность аспирации линии ЛКС-140, характеризуемая коэффициентами прорыва тепла и влаги, равна по теплу 0,39 и по влаге 0,27.

Основными источниками вредных выделений линии являются проходные аппараты, состоящие из ряда ванн с отжимами. Пропиточные и красильные ванны наполняют растворами, которые подогреваются глухим паром до температуры более 80 °С (обычно 95—98 °С), а в моечных ваннах вода подогревается острым паром до температуры 70—85 °С. Сочетание высокой температуры, больших поверхностей испарения и различных химических продуктов обусловливает большое количество вредных выделений. Поэтому для создания нормальных условий труда на красильной линии важное значение имеет местная вытяжная вентиляция проходного аппарата.

В линиях новых конструкций ванны проходных аппаратов снабжены укрытиями в виде колпаков-зонтов над каждым отжимом. При этом вытяжные воздухопроводы целесообразно присоединять к зонтам и укрытиям с торца, чтобы избежать капели конденсата из воздухопровода на ткань.

Печатные цехи. Печатные цехи размещают, как правило, в два этажа: на первом — печатные машины, кирзомоечные ванны и сушилки для кирзы, на втором — печатные сушилки и зрельники для ткани.

Основными вредными выделениями в печатном цехе являются тепловыделения, эквивалентные сравнительно большой потребляемой печатными машинами мощности, а также тепло- и влаговыделения от кирзомоек и сушилок. В красковарочных отделениях на первое место следует поставить выделения окислов азота при получении диазокрасителей, сернистого ангидрида при приготовлении кубовых красителей, аммиака — при изготовлении азотистой масловки и др.

Расчетным фактором для определения воздухообменов являются тепловыделения, при этом производится проверка расчетного воздухообмена на ассимиляцию вредных выделений.

Кирзомойки, сушилки и зрельники печатных агрегатов снабжают местными отсосами. Кроме местной устраивается общеобменная вытяжная вентиляция из верхней зоны цеха. Приточный воздух подается к рабочим местам и в проходы между машинами.

- Отделочные цехи и учетно-браковочный отдел

Отделочные цехи. В аппретурно-отделочных цехах отмечаются значительные тепловыделения на всех участках технологического процесса: крахмальные агрегаты, аппретурно-отделочные агрегаты и линии, усадочные линии, термозрельники, серебристые каландры. Кроме того, при различных видах аппретирования и отбеливания в воздух цеха поступают пары аммиака, уксусной кислоты, формальдегида.

Для удаления тепла и токсичных веществ машины отделочных цехов оборудуют местной вытяжной вентиляцией, а в помещении устраивают общеобменную вытяжную вентиляцию из верхней зоны. Подача чистого приточного воздуха осуществляется непосредственно в рабочую зону через опуски с насадками.

В отделочных цехах широко применяются линии типа ЛАО, в которых местная вытяжка осуществляется от укрытия плюсовки, подсушивающих барабанов и сушильно-ширильной машины.

Усадочная линия ЛУ-120 или ЛУ-180, предназначенная для увлажнения с подпаркой, механической усадки и сушки с глажением (отделкой) хлопчатобумажных тканей, выделяет в окружающую среду тепло и влагу. При обработке ткани водоотталкивающим аппретом (хромоланом) в производственное помещение выделяются, кроме того, пары изопропилового спирта. Машины линии оборудованы местной вытяжной вентиляцией.

Учетно-браковочный отдел. При работе машин типа БМН, служащих для браковки, размеривания и накатки ткани, выделяются тепло, эквивалентное потребляемой машинами мощности, и пыль.

Воздухообмен в помещении отдела рассчитывается на ассимиляцию теплоизбытков, но не менее 5-кратного. Подача приточного воздуха осуществляется в верхнюю зону помещения; удаление воздуха производится сосредоточенно, при этом допускается рециркуляция воздуха.

Контрольные вопросы

1. Общие понятия о системе вентиляции и кондиционирования воздуха на отделочной   фабрике?

2. Как влияет состояние воздушной среды на ход технологического процесса приготовительного отдела, отбельного цеха?

3. Почему в ходе процесса цехах красильного и печатного выделяется большое количество тепла, газа, пары.?

4. Систем вентиляции красильного и печатного отдела?

5. Где очищается воздух, удаляемый местными отсосами и системами пневмотранспорта?

6. Оборудования, используемые для очистки воздуха красильного и печатного отдела?

7. Какие фильтры используют для очистки воздуха с отделочные цеха?

8. Систем кондиционирования воздуха для отбельного цеха?

9. Какова системами удаления воздуха от отделочного цеха и учетно-браковочного отдела?

Литература

1.Куликова З.И., Павлов Г.Г. Механизация процессов пылеулавливания в хлопчатобумажном производстве - М.; Легпромбытиздат, 2015, 130с.

2.Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды. М.: Оникс. 2014.

3.Методы определения вредных веществ в атмосфере предприятий легкой промышленности. М., 2013

Лекция № 15, 16

МЕТОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ ОТХОДОВ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПЛАН

- Место образования отходов

- Пороки на ткацких станках. Угары

- Меры проводимые на предприятии по утилизации отходов.

- Схема и принцип работы экструдера-гранулятора ЭК 90

- Место образования отходов

Производство тканей включает операции прядения, ткачества, отделки.

В ткацкий цех поступает подготовленная основная пряжа из приготовительного отдела на ткацких навоях, а уточная пряжа из прядильного производства поступает в бобинах. На ткацких станках основная и уточная пряжа, переплетаясь между собой, образуют конечный продукт - суровую ткань.

При выработке тканей на ткацких станках часть пряжи уходит в рвань и некоторое количество в виде пуха оседает на деталях станка.  Угары основы возникают и от заправочных концов, которые получают при заправке, привязывании и протаскивании нитей основы, от концов, которые остаются после доработки основы и тех, что получаются при заводке оборванных нитей. Здесь же следует указать также на лишние нити основы. Угары утка получаются при заправке бобин на станке (сползание витков бобины, концы, получающиеся при обрыве уточных нитей). Количество угаров зависит также от состояния оборудования.

Таблица 1.   Источники образования отходов

|  | Вид операции | Вид отходов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Снование пряжи | Обрывки пряжи, пыль, подметь, путанка |
| 2 | Шлихтование пряжи | Отработанный раствор шлихты (крахмал, парафин), подметь |
| 3 | Пробирание, привязывание основ | Пыль, подметь |
| 4 | Ткачество | Пыль, волокнистые угары, подметь, технологический брак сурового полотна |
| 5 | Разбраковка | Обрезки ткани, подметь, пыль |
| 6 | Упаковка | Полиэтиленовые изделия, упаковочная ткань, пыль, подметь |

2.  Пороки на ткацких станках. Угары

Различные пороки, или виды брака, в ткани могут возникать в результате использования пряжи неудовлетворительного качества, плохой подготовки основы и утка к ткачеству, неправильной наладки и работы  станка и небрежной работы ткача, обслуживающего станок, а также в результате других причин.

Определение пороков на суровых тканях осуществляют с помощью разбраковочных машин, то есть происходит разбраковка суровых тканей. На ткани устанавливается 1-й и 2-й сорта все остальное – весовой лоскут.

В суровой ткани наиболее часто встречаются следующие пороки.

Близны – одна или несколько основных нитей отсутствуют на некоторой длине ткани. Близны появляются при обрыве основных нитей во время работы, в результате неправильной работы основонаблюдателя, который не останавливает станок при обрыве основной нити, при неправильной заправке станка, дефектах берда и челнока.

Прометки, или пролеты, - поперечные полосы в ткани с заметным нарушением рисунка переплетения. Прометки получаются при неправильной работе уточной вилочки или щупла, а также при неправильном нахождении раза.

Недосеки – поперечные полосы с пониженной плотностью по утку. Недосеки получаются вследствие неправильной работы товарного регулятора,  недосечного устройства, механизма отпуска основы или уточной вилочки.

Забоины – поперечные полосы с избыточной плотностью по утку. Забоины появляются при излишнем отпуске ткани недосечным устройством при смене шпули, при недостаточном отпуске основы основным регулятором

Подплетины – концы оборвавшихся нитей основы заплетают соседние нити, в результате чего нарушается рисунок переплетения.

Отрывы или пороки ткани, вызванные обрывом большого количества нитей, возникают обычно при замине челнока в зеве, при неправильной работе предохранительных механизмов (замка или откидного берда).

Поднырки – уточные нити на небольших участках не переплетаются с основными, а выступают в виде петель сверху и снизу полотна. Поднырки обычно образуются из-за нечистого или неправильно установленного зева или при ослаблении нитей основы.

Сбитый рисунок — по всей ширине ткани нарушено чередование рисунка переплетения получается вследствие неправильного изготовления картона, неправильного нахождения раза разладки каретки.

Уточные петли и слеты утка — выступающие на ткани витки уточины, петли или сукрутины. Появляются при плохой намотке утка на шпулю, при слишком большой крутке пряжи, а также при неправильной наладке боевых механизмов.

Рассечка бердом — продольные полосы в виде щели; получается вследствие неисправности берда или неправильной проборки в него нитей основы.

Загрязнения и масляные пятна получаются при небрежном обращении с тканью при наладке станков, обильной смазке станков, кареток, а также при использовании грязного утка.

Кроме этих пороков, существуют и другие, которые также снижают качество вырабатываемой ткани.

Угары, получаемые на ткацком станке, могут быть по основе и по утку.

Угары основы представляют собой концы нитей, оставшиеся после заправки основы на станок, при доработке ее, а также при ликвидации обрывов и отрывов нитей основы. Общая длина неиспользуемых концов может быть около 2 м на каждую основу.

- Меры проводимые на предприятии по утилизации отходов.

Отходы производства  текстильной промышленности – это остатки сырья, материалов, или иных продуктов, образовавшиеся в процессе производства.  Отходы могут быть самыми различными (твердые, жидкие, газообразные). В данном случае я рассматриваю угары с ткацких станков, как твердые отходы.

Важнейшей задачей промышленности экологии текстильного производства является решение проблемы утилизации твердых отходов. Это позволит не только уменьшить нагрузку на биосферу, но и получить дополнительный источник продукции.  Подсчитано, что на современном уровне развития технологии 9% исходного сырья в конечном итоге уходит в отходы.

Угроза загрязнения окружающей среды может быть снижена за счет максимального использования в производственном процессе отходов, чтобы они были способны снова включиться в циркуляцию вещества в природе. Естественно, такой подход должен быть положен и в основу решения проблемы переработки и  текстильных отходов.

Отходы с текстильного производства  могут быть после соответствующей подготовки переработаны в плитные материалы строительного назначения, но и здесь в каждом конкретном случае необходимо решать проблемы, связанные с монтажом оборудования, экологической  безопасностью производства, его рентабельностью и другие.

В основном текстильные угары попадают в топливные брикеты и направляются на сжигание.  То есть приобретают характер вторичного сырья.

Большая часть текстильных отходов представляет собой ценное сырье, которое вновь может быть использовано в соответствующих отраслях народного хозяйства.

С целью рационального использования отходов и экономии производственной площади вводят операцию брикетирования отходов.

Механизм основной стадии брикетирования - прессование в общем виде - представляется следующим образом. При небольшом давлении происходит внешнее уплотнение материала за счёт пустот между частицами. Затем уплотняются и деформируются сами частицы; между ними возникает молекулярное сцепление. Высокое давление в конце прессования приводит к переходу упругих деформаций частиц в пластические, вследствие чего структура брикета упрочняется и сохраняется заданная форма. На характер деформаций сильно влияют физико-химические свойства исходного материала.

Текстильные угары перерабатывают на специальных текстильных линиях  с применением в качестве основных операций замасливания и разволокнения.

Замасливание текстильных отходов проводится с целью облегчения важнейшей и заключительной операции — разволокнения. В зависимости от состава и вида отходов применяют различные замасливатели, количество которых может достигать 10% от массы отходов. В качестве замасливателей используют поверхностно-активные вещества, например, оксиэтилированные синтетические кислоты (лауриновая, стеариновая, олеиновая), некоторые оксиэтилированные жирные спирты, сульфоэфиры высших жирных спиртов и ненасыщенных кислот.

Один из способов переработки угаров из тканей заключается в измельчении отходов и подаче их шнеком на специальный экструдер-гранулятор, где они расплавляются и получают из них брикет.

- Схема и принцип работы экструдера-гранулятора ЭК 90

В данном случае был рассмотрен экструдер-гранулятор для получения брикетов в форме правильного шестигранника.

В основе технологии производства топливных брикетов лежит процесс непрерывного прессования в обогреваемой втулке. Прессование является одним из основных процессов в технологии брикетирования. Принцип работы экструдера основан на процессе экструдирования. Для этого служит основная часть пресса – головка экструдера.

После включения пресса необходимо установить на панели управления необходимую температуру нагрева. Данная температура зависит от вида исходного продукта. По достижению заданной температуры (на панели управления установкой автоматически погаснет лампочка «Нагрев») можно приступать к изготовлению брикетов. Для чего включаем привод экструдера и начинаем подачу брикетируемого продукта в загрузочный бункер. В процессе работы исходный продукт проходит следующие стадии: прессование, формование, обжиг.

Исходная смесь поступает в приемный бункер, проходит в загрузочном окне 1 через ворошитель 2 и попадает в камеру 3, где расположен вращающий подающий шнек 4. (рис. 15.1)

1. загрузочное окно, 2. ворошитель, 3. камера, 4. подающая часть шнека,

5. прессующая часть шнека, 6. рабочий канал, 7. коническая втулка,

8. втулка, 9. нагревательные элементы, 10 термопара.

Рисунок 15.1. Схема  экструдер-гранулятора ЭК 90

Таблица 13.1. - Основные технические характеристики экструдера ЭК 90

| Производительность пресса, кг/ч | до 100 |
| --- | --- |
| Диаметр шнека, мм | 90 |
| Скорость шнека, об/мин | 25-70 |
| Потребляемая мощность, кВт | 22 |
| Количество нагревательных элементов, шт. | 3 |
| Температура нагрева, ºС | 250-300 |
| Форма брикета | правильный шестигранник |
| Ширина грани брикета, мм | 35 |
| Диаметр отверстия брикета, мм | 18-20 |
| Габаритные размеры, мм | 1600х950х1400 |
| Масса пресса, кг | 960 |
| Количество рабочих, обслуживающих экструдер | 1 человек |

К этому шнеку, примыкает прессующая часть шнека 5, свободный конец которого входит в рабочий канал. Рабочий канал 6 состоит из конической втулки 7, переходящей в цилиндрическую часть 8 на выходе. По мере заполнения камеры 3 шнек 4 подает исходное сырье в коническую часть канала втулки, где происходит её прессование и выдавливание в цилиндрическую часть канала. Усилия от прессующего шнека 5 действуют в осевом направлении и в вертикальной плоскости. Коническое исполнение хвостовика прессующего шнека способствует повышению плотности брикета.

В конической части канала втулки происходит формирование брикета, давление достигает 150-200 МПа. На коническую поверхность втулки 7 действуют большие усилия, вследствие чего возникают силы сопротивления в виде сил трения.

Усилия от прессующего шнека уплотняют смесь по всему сечению. Под действием сил сжатия и температуры естественное связующее (лигнин) пластифицируется. При этом на поверхности и внутреннем отверстии вдоль оси брикета образуется науглероженный слой, который служит в качестве защитной гидрофобной оболочки в процессе хранения и транспортировки брикета, а также является как бы смазкой и способствует легкому прохождению брикета внутри втулки. Коническое исполнение хвостовика прессующего шнека также способствует повышению плотности брикета.

Из формирователя экструдера непрерывно выходящий шестигранный брус с шириной грани 35мм попадает на направляющий желоб, после остывания раскраивается на брикеты необходимой длины.

Пресс состоит из нижеперечисленных узлов и деталей:

Головка пресса является самым главным агрегатом пресса

Корпус, к которому крепятся все остальные детали и узлы головки пресса. Корпус имеет две камеры: большая камера является резервуаром для смазывающего масла, а малая - приемной камерой опилок в пресс.

Указатель уровня масла представляет собой углубление в сварном корпусе с двумя тонкими отверстиями для циркуляции залитого в корпус масла. Сверху углубление закрывается кольцом и экраном с уплотнительными кольцами. Экран имеет посередине горизонтальную риску уровня масла.

В верхней части корпуса расположены: рым-болт и отверстие для заливки масла, закрытое пробкой. В нижней части корпуса имеется пробка для слива отработанного масла.

Шпиндельно-шнековая система состоит из вала и составного шнека: шнека насадки пустотелого, шнека прессующего и стяжки. Шпиндельно- шнековая система крепится на валу, который установлен внутри корпуса на подшипниковых опорах.

Подшипниковые опоры, расположенные в стенках корпуса и в промежуточной стенке, имеют уплотнительные манжеты и закрыты крышками.

Узел ведомого шкива состоит из двух подшипников качения, распорной втулки, крышки с уплотнением, ведущей полумуфты, стопорного кольца и стакана с фланцем, на котором расположен узел. Стакан с фланцем крепится шестью болтами к корпусу.

Узел обжига брикета состоит из стальной муфты, на которой смонтированы три нагревательных элемента, верхнего и нижнего кожухов и держателя термопары.

Узел формования брикета состоит из втулок: приемной, формующей конической и формующей шестигранной. Приемная втулка вставляется в отверстие корпуса и центрируется шпонкой, а втулки формующие: коническая и шестигранная вставляются во внутреннее отверстие муфты. Муфта в свою очередь монтируется к фланцу корпуса с помощью хомута.

Ворошитель (с приводом от электродвигателя) расположен в приемной камере и представляет собой два винта (один с правой, другой с левой навивками), установленными на одном валу.

Рама пресса, со встроенным шкафом управления, представляет собой цельносварную конструкцию из углового и листового проката. К раме крепятся все детали и узлы. На тумбе рамы крепится головка пресса, а на специальной низкой площадке - электродвигатель. Для натяжения ремней имеются специальные винты с контргайками. После натяжки ремней болты затягиваются гайками, а натяжной винт контрится.

На верхней части головки пресса крепится бункер, который служит для загрузки древесной массы в шнек.

Технические характеристики экструдера – гранулятора ЭК 90 (табл. 13.1 )

В целях рационального использования пороков (в виде отрезков тканей до 0,7 м, общий вес несортовой ткани составляет около 60-70 кг в сутки) данные отрезы замасливают (с целью расщепления на волокна с помощью оксиэтилированными синтетическими кислотами – стеариновая, олеиновая) и подают их шнеком на специальный экструдер-гранулятор ЭК 90 фирмы «Экструдер инжиниринг» (Россия), где они расплавляются и в результате из них получают брикет. Данный экструдер является более экономичным по сравнению с остальными, поскольку потребляемая мощность меньше. Работа на данном оборудовании является прерывной, то есть зависит от количества накопившихся лоскутов.

Контрольные вопросы

- Перечислите основные места образования отходов?

- Какие образуются пороки, или виды брака, в ткани?

- С помощью чего определяют пороки на суровых тканях?

- Назовите наиболее часто встречающиеся пороки  суровой ткани?

- Какие проводятся меры на предприятии по утилизации отходов?

- Каким образом перерабатывают текстильные угары ?

- Для чего используют экструдера-гранулятора ЭК 90?

- Расскажите схему и принцип работы экструдера-гранулятора ЭК 90?

- Из каких узлов и деталей состоит пресс?

- Дайте технические характеристики экструдера – гранулятора ЭК 90?

Литература

1.Куликова З.И., Павлов Г.Г. Механизация процессов пылеулавливания в хлопчатобумажном производстве - М.; Легпромбытиздат, 2015, 130с.

2.Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды. М.: Оникс. 2014.

3.Методы определения вредных веществ в атмосфере предприятий легкой промышленности. М., 2013

Лекция № 17, 18

ИСТОЧНИКИ И КЛАССИФИКАЦИЯ СТОЧНЫХ ВОД

ПЛАН

- Характеристика производственных сточных вод

- Источники образования сточных вод

- Основные  направления  исследований в области  глубокой  очистки  и доочистки   сточных  вод

- Характеристика состава и свойств отходов сточных вод производства

Производственные сточные  воды  по степени загрязнения делятся  на сильно загрязненные, содержащие отходы  сырья, красителей и химических вспомогательных  веществ  и мало загрязненные от заключительных промывок тканей, от продувок теплообменных систем  и  другие.

Современные текстильные комбинаты имеют сложное водное хозяйство. В состав сооружений промышленного водоснабжения входят водоводы от районных водопроводов технической воды  или собственных водозаборов, станции водоподготовки, резервуары, градирни, насосные станции, водонапорные башни, сети труб. Системы хозяйственно – противопожарного водоснабжения включают вводы от городского водопровода, резервуары запаса воды, насосные станции, напорные баки, разводящие сети труб с пожарными гидрантами.  Система производственной канализации включает внутрицеховые устройства для фракционирования малозагрязненных сточных вод при их повторном  использовании, волокноуловители, усреднители  состава химически загрязненных сточных вод, сооружения для их предварительной очистки, насосные станции и трубопроводы.

Сточные воды представляют собой сложные гетерогенные системы, загрязнения которых находятся в растворенном, коллоидном и нерастворенном состоянии. Коллоидные и нерастворимые вещества способны  образовывать стойкие грубо – и тонкодисперсные суспензии и эмульсии. В сточных водах в различных соотношениях всегда присутствует органические и неорганические компоненты загрязнений. К органическим загрязнениям, кроме веществ животного и растительного происхождения, относятся различные продукты органического синтеза – красители, отделочные препараты, синтетические ПАВ, значительно влияющие на режим биохимического потребления кислорода сточными водами.

При размещении промышленных предприятий в городах их производственные сточные целесообразно отводить в городскую канализацию для совместной очистки на станциях  аэрации. Чтобы не нарушалась работа канализационных сооружений,  и  не ухудшались условия их эксплуатации, производственные сточные воды должны соответствовать по своему составу требованиям норм проектирования, основные из которых сводятся к следующему:

- производственные сточные воды не должны содержать взвешенных  и плавающих веществ, способных засорять коллекторы и сооружения канализации;

- они должны быть агрессивными по отношению к материалам труб, сооружений и оборудованию, в них не допускается присутствие горючих примесей и растворенных газообразных  веществ, способных образовывать взрывоопасные смеси в трубах и каналах;

- температура смеси городских и производственных сточных вод не должна превышать 40°С;

- смесь бытовых и производственных сточных вод при совместной  биохимической  очистке не должна иметь концентрацию водородных ионов (рН) менее 6,5 и более 8,5;

- не допускаются температура ниже 6 и выше 30°С;

- общая концентрация растворенных солей  более 10 г/л, биохимическая потребность сточных вод в кислороде (БПКполн) выше 500 мг/л на обычных биохимических очистных сооружениях и до 1000 мг/л при использовании аэротенков специальной  конструкции;

- концентрация токсичных веществ не должна превышать указанную в нормах проектирования.

В тех случаях, когда количество и состав производственных сточных вод резко изменяется в течение суток, а также при наличии разовых выпусков высококонцентрированных  сточных вод, необходимо предусматривать  на территории предприятий усреднители притока и концентрации.

Если указанные требования не соблюдаются, то производственные сточные воды при их непосредственном отведении в городскую канализацию следует подвергать на территории предприятия соответствующей предварительной  обработке методами механической и физико – химической  очистки.

Определяющим фактором при  выборе методов очистки  производственных  сточных  вод является  их  фазово – дисперсное состояние;  при  этом  используются  методы, применяемые  в  водоподготовке  и в процессах  химической  технологии  (процеживание, отстаивание, фильтрование, химическое восстановление, адгезия, адсорбция, деструкция сильными окислителями, флотация, электрохимическое окисление, выпаривание, жидкофазное окисление, биохимическая деструкция и др.).

Основным направлением решения вопросов рационального использования  водных ресурсов промышленностью остается дальнейшее совершенствование технологических процессов производства в целях снижения сбросов в сточные воды, отходов от переработки сырья, реагентов и  полупродуктов, переход на безводные операции, а также максимально возможное развитие  оборотного водоснабжения и повторного использования  очищенных сточных вод.

Основными  направлениями  исследований в области  глубокой  очистки  и доочистки  промышленных  сточных  вод  следует считать:

- разработку теоретических  вопросов глубокой очистки и доочистки сточных  вод  и  математических  моделей, описывающих  работу  комплексных  схем  очистных  установок и входящих в них отдельных сооружений;

- развитие прогрессивных и  экономических  методов глубокой очистки сточных вод физическими, физико – химическими и комплексными методами;

- создание новых крупнопористых и прочных активированных углей, селективных покрытий зернистых материалов для извлечения  из сточных вод    отдельных компонентов загрязнений;

- разработку и внедрение вибрационных методов  сгущения, и обезвоживание осадков;

- создание конструкций механизированных волокноуловителей для предприятий текстильной и трикотажной  промышленности, фабрик первичной обработки хлопка.

4. Сточные воды, так же как и твердые промышленные и бытовые отходы, представляют собой мощный источник загрязнения окружающей среды, и в первую очередь водоемов и подземных водных горизонтов, часть которых служит источником питьевой воды горожан.

Источниками загрязнения признаются объекты, с которых осуществляется сброс или иное поступление в водные объекты вредных веществ, ухудшающих качество поверхностных вод, ограничивающих их использование. Под загрязнением водных ресурсов понимают любые изменения физических, химических и биологических свойств воды в водоемах в связи со сбрасыванием в них жидких, твердых и газообразных веществ.

Сточные воды представляют собой сложные гетерогенные смеси, содержащие примеси органического и минерального происхождения, которые находятся в нерастворенном, коллоидном и растворенном состоянии. Степень загрязнения сточных вод оценивается концентрацией, т.е. массой примесей в единицу объема мг/л или г/куб.м. Наиболее сложны по составы сточные воды промышленных предприятий. На формирование производственных сточных вод влияет вид перерабатываемого сырья, технологический процесс производства, применяемые реагенты, промежуточные изделия и продукты, состав исходной воды, местные условия и др. Для разработки рациональной схемы водоотведения и оценки возможности повторного использования сточных вод изучается состав и режим водоотведения не только общего стока промышленного предприятия, но также сточных вод от отдельных цехов и аппаратов [6].

Загрязнение сточных вод можно распределить на такие типы:

- механическое - повышение содержания механических примесей, свойственное, в основном, поверхностным видам загрязнений;

-  химическое - наличие в воде органических и неорганических веществ токсического и нетоксического действия;

- бактериальное и биологическое - наличие в воде разнообразных патогенных микроорганизмов, грибов и мелких водорослей;

- тепловое - выпуск в водоемы подогретых вод тепловых и атомных электростанций.

Производственные сточные воды различных отраслей промышленности существенно отличаются как по составу загрязняющих веществ, так и по их концентрации.

В сточных водах текстильных предприятий содержится: взвешенных веществ 250-400 мг/л, моющих средств 50-120 мг/л, БПК их достигает 300-350 мг/л.

На предприятиях отрасли вырабатывают изделия разнообразного ассортимента из хлопка и его смесей с вискозным, ацетатным и синтетическим волокном. В состав красильно-отделочных фабрик входят подготовительный, отбельно-мерсеризационный, красильный и браковочно-уборочный цех. В отбельно-мерсеризационных цехах расшлихтовку и отбеливание тканей жгутом проводят на линиях непрерывного щелочно-перекисного беления, где целесообразна обработка хлоритом натрия ткани из смеси хлопка с лавсаном или капроном. В сточные воды отбельных линий  отходят (м3 на 1 т тканей): нецеллюлозные примеси хлопка (пектиновые, белковые, воскообразные, зольные вещества) и шлихта из растворимых синтетических веществ или крахмала с сопутствующими веществами – 65 – 70; реагенты минерального происхождения (едкий натр, бисульфит и силикат натрия, серная кислота, перекись водорода) – 36 – 40; неионогенный смачиватель – 0,12; нерастворимые органические и минеральные вещества – 12 – 25.

Наряду  с красителями, сточные воды содержат и другие сопутствующие органические и минеральные загрязнения. Это, в первую очередь: поверхностно – активные и текстильно – вспомогательные вещества, органические и минеральные кислоты, а также ионы тяжелых металлов.

Загрязненные сточные воды поступают на очистные сооружения, а после очистки часть обработанных сточных вод подается в систему оборотного водообеспечения в те цеха, где ее состав удовлетворяет нормативным требованиям.

Эффективность использования воды на промышленных предприятиях оценивается такими показателями, как количество использованной оборотной воды, коэффициентом ее использования и процентом ее потерь. Для промышленных предприятий составляется баланс воды, включающий расходы на различные виды потерь, сбросы и добавление компенсирующих расходов воды в систему.

Контрольные  вопросы:

- Как делятся  производственные сточные  воды  по степени загрязнения ?

- Что входит в состав сооружений промышленного водоснабжения?

- Что включает в себя система производственной канализации?

- Что представляют собой производственные сточные воды?

- Каким требованиям норм проектирования должны соответствовать производственные сточные воды по своему составу?

- Что является определяющим  фактором  при  выборе методов очистки  производственных  сточных  вод?

- Перечислите основные  направления  исследований в области  глубокой  очистки  и доочистки  промышленных  сточных  вод ?

Литература

1. Ефимов А.Я., Тварткиладзе И.М., Ткаченко Л.И. Очистка сточных вод предпрятий легкой промышленности, Киев, Техника, 2015

2. Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в текстильной  промышленности. -

Л.: Химия, 2014 - 404с.

3. Козлова О.В., Шарнина Л.В. "Экологические проблемы отделочного производства", Иваново, 2015, с.131.

4. Садова, С. Ф.  Экологические проблемы отделочного производства. - М. : МГТУ. Группа "Совъяж Бево", 2012. - 283 с.

5. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды. М.: Оникс. 2010.

Лекция № 19, 20

ПОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ В ВОДЕ

ПЛАН

- Поведение химических загрязнителей в воде

- Изменение качества природных вод вследствие антропогенного воздействия

- Применение сорбционных методов для очистки сточных вод

- Активные угли в процессах очистки

1.Многие примеси не извлекаются из воды механически, не нейтрализуются при биологической очистке, не удаляются такими традиционными методами водоочистки, как отстаивание, коагуляция и флотация. Это обуславливает введение в комплексную технологическую схему водоподготовки стадии сорбционной доочистки. Как правило, эта стадия является заключительным этапом в технологическом процессе очистки воды.

Сорбционный метод является хорошо управляемым процессом. Он позволяет удалять загрязнения чрезвычайно широкой природы практически до любой остаточной концентрации независимо от их химической устойчивости. При этом отсутствуют вторичные загрязнения. Отсюда перспективной является тенденция развития фильтрующе-сорбирующих устройств, предназначенных для локальной доочистки питьевой воды

Органические загрязнители

Десятки миллионов тонн органических соединений, в том числе миллионы тонн ПАВ, ежегодно поступают в атмосферу и водоемы из многочисленных и разнообразных источников (испарение, потери и неполное сгорание химического органического топлива, городские и промышленные жидкие, твердые и газообразные отходы и т.д.) . В окружающей среде они подвергаются воздействию различных физико-химических и биологических агентов. Многие из них распадаются за сравнительно короткий срок (10-100 дней) с образованием промежуточных продуктов, в том числе метаболитов - продуктов обмена веществ в живых организмах, вплоть до полной минерализации. В ряде случаев промежуточные продукты разложения органических соединений оказываются более токсичными загрязнителями, чем исходные вещества, и система подвергается вторичному химическому загрязнению.

Особую опасность представляют биологически стойкие трудноокисляемые органические соединения. Они способны накапливаться в окружающей среде и в течении длительного времени оказывать токсическое воздействие на живые организмы (эффект долгосрочного действия) .

Пестициды

Ежегодно в окружающую среду вводится 2 млн. т пестицидов (хлорорганические и фосфорорганические соединения, производные карбаматов, хлорфенксикислот). Даже очень малые концентрации пестицидов токсичны и придают воде неприятные привкусы и запахи. Многие из них разрушаются очень медленно (иногда в течении нескольких лет) . Часто продукты распада пестицидов достаточно стойки и также могут оказывать токсическое действие.

Поскольку значительная часть стойких загрязнителей поступает в водоемы с промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми сточными водами, то очистка и повторное использование этих вод имеют большое экологическое значение и осуществляются во многих странах. В связи с малыми концентрациями стойких органических веществ в сточных водах и их преобладающей олеофильностью наибольшее применение находят методы очистки, основанные на сорбции на природных ионитах (глинистые минералы и цеолиты), синтетических макропористых ионитах и активных углях.

Тяжелые металлы

К стойким химическим загрязнителям кумулятивного действия со специфическими токсическими свойствами относятся и тяжелые металлы. Тройку наиболее экологически опасных тяжелых металлов составляют свинец, ртуть и кадмий. Более 35 видов металлов извлекается в составе руд и химического топлива из недр Земли на ее поверхность.

В процессе переработки руд, сжигания энергоносителей, потребления тяжелых металлов огромные их количества поступают в атмосферу и водоемы в виде отходов.

Например, в Мировой океан из атмосферы ежегодно поступает 200 тыс. т свинца. А антропогенное накопление ртути в биосфере (главным образом в гидросфере) к настоящему времени оценивается в 1 млн. т. Потери кадмия в биосферу составляет 5 тыс. т/год.

Поступая в водную среду, тяжелые металлы вступают во взаимодействие с другими компонентами среды, образуя гидратированные ионы, оксигидраты, ионные пары, комплексные неорганические и органические соединения. Конкретная форма существования металлов зависит от их природы, природы ионов и молекул, конкурирующих за место лиганда, pH, температуры и ионности среды.

Многие тяжелые металлы образуют так называемые синергетические смеси, которые оказывают на водные организмы токсическое воздействие, значительно превышающее сумму действий отдельных компонентов.

Поведение тяжелых металлов в реальных средах сложно и мало исследовано. Вместе с тем их накопление в живой природе вызывает серьезное беспокойство во всем мире. Поэтому поступление тяжелых металлов в атмосферу, водоемы и на земледельческие поля должно быть приостановлено и взято под строгий контроль. Все источники тяжелых металлов могут быть ликвидированы путем организации на предприятиях систем очистки и повторного использования сточных вод.

Биогенные вещества

Особую опасность представляют соединения азота и фосфора, в больших количествах попадающие в водоемы с бытовыми промышленными сточными водами, из атмосферы (оксиды азота), а также вследствие вымывания минеральных и органических удобрений из почвы. В Результате смыва удобрений в водоемы мира ежегодно поступает от 3 до 6 млн. т P 2 O 5 .

Попадая в водоемы, биогенные элементы стимулируют развитие сине-зеленых водорослей. Происходит эвтрофикация (цветение) водоемов. Вследствие массового гниения водорослей в воде появляются сероводород, меркаптаны, фенолы и другие токсичные продукты, исчезает кислород, вода становится мертвой.

Неорганические соли

Отдельную группу химических загрязнителей составляют неорганические соли. Несмотря на малую токсичность многих растворимых солей, все возрастающее накопление их в природных пресных водах вызывает ряд серьезных экономических и экологических проблем: увеличение затрат на водоподготовку на электростанциях и промышленных предприятиях, уменьшение запасов пресной воды, пригодной для полива сельскохозяйственных угодий, ухудшение условий нереста рыб, ухудшение качества питьевой воды и т.д. Основными источниками поступления солей в водоемы являются дренажные сельскохозяйственные воды, промышленные сточные воды, в том числе продувочные воды систем водоснабжения, регенерационные растворы и промывные воды установок водоподготовки электростанций и др. В связи с этим опреснение дренажных вод, обессоливание продувочных, поверхностных, промывных, рудничных и других сточных вод в промышленности, создание бессточных схем водоподготовки и замкнутых водооборотных систем с обессоливанием подпиточной воды являются эффективными решениями данной проблемы, в реализации которых главная роль принадлежит ионному обмену и электродиализу.

- Изменение качества природных вод вследствие антропогенного воздействия

Можно выделить следующие наиболее очевидные тенденции в изменении качества природных вод под влиянием хозяйственной деятельности людей:

-  снижается рН пресных вод в результате их загрязнения серной и азотной кислотами из атмосферы, увеличивается содержание в них сульфатов и нитратов.

- подкисленные дождевые воды, стекая по поверхности суши и просачиваясь в нижние слои почвы, лучше растворяют карбонатные и другие породы, что вызывает увеличение содержания ионов кальция, магния, кремния в подземных и речных водах.

- повышается содержание в природных водах фосфатов (>0.1 мг/л) , нитратов, нитритов и аммонийного азота.

-  повышается содержание в природных водах ионов тяжелых металлов, прежде всего свинца, кадмия, ртути, мышьяка и цинка.

-  повышается содержание солей в поверхностных и подземных водах в результате их поступления со сточными водами, из атмосферы за счет смыва твердых расходов. Например, солесодержание многих рек ежегодно повышается на 30-50 мг/л и более. Из 1000 т городских отходов в грунтовые воды попадает до 8 т растворимых солей.

- увеличивается содержание в водах органических соединений, прежде всего биологических стойких, в том числе синтетических ПАВ, гетероорганических соединений (пестицидов и продуктов их распада) и других токсичных, канцерогенных и мутагенных веществ.

- катастрофически снижается содержание кислорода в природных водах, прежде всего в результате повышения его расхода на окислительные процессы, связанные с эвтрофикацией водоемов, с минерализацией органических соединений, а также вследствие загрязнения поверхности водоемов гидрофобными веществами и сокращения доступа кислорода из атмосферы. В отсутствии кислорода в воде развиваются восстановительные процессы, в частности сульфаты восстанавливаются до сероводорода.

- существует потенциальная опасность загрязнения природных вод радиоактивными изотопами химических элементов.

- Применение сорбционных методов для очистки сточных вод

Реальные сточные воды - это не чистые стабильные растворы, а гетерогенная смесь растворенных, коллоидных и взвешенных в воде примесей органического и неорганического характера, многие из которых нестабильны, окисляются

Наиболее эффективным методом удаления и очищенных сточных вод остаточных растворенных органических соединений, в том числе биологически не окисляемых, является сорбция активным углем. Этот метод позволяет на стадии доочистки сточных вод снизить концентрацию органических соединений на 90-99%. На станциях биологической очистки сточных вод снижение общего органического углерода активным углем обеспечивается с 15-20 до 1-3 мг/л.

Практика работы систем очистки сточных вод показывает, что сорбционная обработка целесообразна как "финишная" операция, после механической и других более дешевых видов очистки от грубодисперсных, коллоидных и части растворенных примесей. Обычная оптимальная последовательность процессов физико-химической очистки: коагуляция - отстаивание (флотация) - фильтрование - сорбция.

Так, например, обессоливание природных и сточных вод целесообразно проводить на ионитах в случае исходного солесодержания до 1 г/л. Если регенерационные растворы перерабатываются в полезную продукцию то ионный обмен успешно может быть использован для глубокого воды с исходным солесодержанием до 2 г/л.

Создание комбинированных схем, включающих предварительную коагуляцию и осветление воды позволяет в несколько раз снизить расход активного угля на локальных станциях водоподготовки, тем самым решить технико-экономическую проблему обеспечения отдельных районов дополнительными водными ресурсами в обозримом будущем.

Адсорбция загрязнений, содержащихся в сточных водах, протекает в три последовательные стадии:

- внешняя диффузия молекул органических веществ через жидкостную пленку, окружающую частицы адсорбента к его поверхности, осуществляемая за счет броуновской диффузии или при перемешивании жидкости за счет турбулентной диффузии;

- внутренняя диффузия молекул по макро порам к поверхности микропор, с4корость которой определяется строением адсорбента и размером молекул сорбируемого вещества;

- собственно адсорбция молекул растворенного вещества.

Кинетику процесса адсорбции определяет наиболее медленно протекающая стадия. При отсутствии перемешивания это может быть первая стадия; при обеспечении достаточной турбулентности кинетика адсорбции может определяться внутридиффузионным переносом сорбата. Собственная адсорбция, по-видимому, не лимитирует скорость процесса. На скорость процесса также влияют размер зерен угля, скорость потока воды через угольную загрузку, концентрация загрязнений, температура, реакция среды.

При адсорбции играют роль как физические, так и химические взаимодействия между адсорбентом и адсорбируемым веществом. В случае физического взаимодействия загрязнения задерживаются на поверхности сорбента за счет слабых Ван-дер-Ваальсовых сил притяжения. Задерживание же загрязнений при химическом взаимодействии является результатом прочной связи между активными участками на поверхности сорбента и загрязнениями.

Таким образом, эффективность угля зависит от наличия  достаточной поверхности. До сих пор отсутствует достаточно точное объяснение селективного действия углей по отношения к различным загрязнениям. Поэтому выбор активного угля производят экспериментально по данным определения сорбционной способности данного вида угля по отношению к органическим веществам сточных вод, подлежащих удалению. Эффективность процесса адсорбции зависит не только от свойств и количества угля, но и от химической природы и концентрации адсорбируемых веществ. Чем выше концентрация вещества, тем больше его количество будет адсорбировано на каждый грамм активного угля.

Имеется обратное соотношение между степенью адсорбции органического вещества и его растворимостью в воде (гидрофильностью). Растворимость органических соединений в воде в приделах одного химического класса уменьшается с возрастанием длины цепи. Следовательно, адсорбция из водного раствора увеличивается по мере роста цепи в гомологическом ряду, что обусловлено  возрастанием степени гидрофильности молекул. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что структурно простые соединения хуже адсорбируются в ионной форме и лучше – в нейтральной. По мере усложнения структуры соединений влияние ионизации ослабевает.

Нормально адсорбция является изотермической реакцией, и поэтому при понижении температуры степень адсорбции увеличивается. Скорость диффузии увеличивается с повышением температуры, но эффективность процесса сорбции при этом снижается. На степень адсорбции оказывает также влияние реакция среды; в большинстве случаев снижение величины рН вызывает увеличение сорбции типичных органических веществ сточных вод.

Активные угли в процессах очистки

В настоящее время, наиболее разработанным, является процесс сорбции растворенных органических веществ и очищенных сточных, с использованием гранулированного угля или введение в воду порошкообразного активного угля, эти методы являются наиболее универсальными методами удаления из воды растворенных органических веществ природного и неприродного происхождения.

Основными узлами технологической схемы этого метода являются: адсорбенты, обеспечивающие контакт сточных вод с активным углем; системы гидравличекого транспортирования угля, с помощью которых отработанный уголь подается на регенерацию, регенерированный уголь обратно в адсорберы; система регенерации.

Применяются адсорбенты двух  типов – с движущейся и не подвижной загрузкой.

В первом случае работа адсорбента обусловлена на принципе противотока, при этом вода движется снизу вверх, а уголь на встречу ей. Отработанный уголь непрерывно или периодически (адсорбентом с пульсирующим слоем угля) удаляется в нижней части адсорбента, а сверху добавляется свежий (регенерированный) уголь. Во втором случае может быть нисходящим или восходящим. Обычно несколько таких адсорбентов соединены последовательно, реже параллельно. При последовательной работе в качестве первой ступени используется адсорбер с наиболее загрязненной загрузкой, а последней – с чистой загрузкой, что позволяет сохранить принцип противотока.

Противоточная система обеспечивает максимальное использование сорбционной емкости угля, поскольку истощенный (загрязненный) уголь не способен сорбировать органические соединения из разбавленных растворов (концентрация менее 5 мг/л), но еще способен сорбировать их из более концентрированных растворов.

С увеличением количества последовательно работающих адсорберов с неподвижной загрузкой достигается наиболее полное осуществление противоточного принципа. Обычно (по экономическим соображениям) устанавливают только два адсорбера. При необходимости регенерации угля в первом адсорбере производят переключения подачи воды на второй, который становится первым, а бывший первый адсорбер после загрузки в него свежего (или регенерированного) угля становится вторым.

При параллельной работе адсорберов качество фильтра разное, так как регенерация их осуществляется неодновременное. Когда качество общего стока очищенной воды начинает ухудшаться, выгружают отработанный уголь из наиболее долго работающего адсорбера и заменяют его свежим.

При подаче воды на адсорберы с неподвижной загрузкой снизу создается «расширенный слой» угля, что позволяет использовать более мелкую загрузку без опасения чрезмерных потерь напора. Эти адсорберы имеют больший период работы, чем адсорберы с нисходящим потоком воды, что объясняется уплотнением загрузки и последних.

Согласно зарубежному опыту, адсорберы с движущейся загрузкой наиболее эффективны для доочистки сточных вод с небольшим содержанием взвешенных веществ на станциях небольшой производительности. На очистных станциях большой производительности более экономичными оказываются адсорберы с неподвижной загрузкой (рис. 19. 1).

1-подача воды на очистку и отвод промывной воды; 2- люк для загрузки регенерированного угля; 3.- угольная загрузка; 4. - металлический корпус; 5. –люк для выгрузки отработанного угля; 6.- выпуск очищенной воды и подача промывной воды; 7. – поддерживающая решетка; 8. –подача воды в систему

поверхностной промывки.

Рисунок 19. 1. Схема адсорбера с неподвижной загрузкой

Взвешенные вещества, задержанные в верхних слоях угольной загрузки, и развивающаяся биопленка на поверхности зерен угля удаляются при обратной промывке и расширении загрузки на 30-50%. Перед обратной промывкой рекомендуется производить поверхностную промывку.

Обычно на станциях биологической промывки промывные воды направляют в первичные отстойники, при этом содержащиеся в них мелкие частицы угля способствуют лучшему осветлению сочных вод и снижению влажности осадка.

В адсорберах с нисходящим потоком воды обычная промывка не позволяет эффективно удалить образующуюся на поверхности зерен загрузки биопленку, что может вызвать закупоривание фильтров или создание в теле загрузки анаэробных условий. Для предотвращения этих явлений рекомендуется хлорировать поступающую на адсорберы воду или промывные воды либо подавать воздух или вводить источник кислорода в виде азотно-кислого натрия.

Развитие биопленки в количестве, не вызывающем закупоривание фильтрующего слоя, способствует местной регенерации угля благодаря биохимическому окислению части адсорбированных органических загрязнений, в результате чего срок работы угля до регенерации увеличивается.

Исследования, проведенные на экспериментальной установке, на очистной станции г. Помона (США), показали, что ежедневная промывка в сочетании с жобавкой 33 мг/л NaNO3 (19 мг О2/л) регулировала развитие биопленки и обеспечивала аэробные условия, что увеличило срок службы угля. Колонка проработала 18 мес без регенерации, при этом не было отмечено заметного ухудшения качества выходящего стока. Если обычно в расчетах принимаю, что 1 кг угля снимает около 0,5 кг загрязнений, оцениваемых по ХПК, то в этих экспериментах в следствии активации биохимических процессов удаление загрязнений значительно возросло и составило около 3,5 кг ХПК на 1 кг угля.

В качестве адсорберов могут быть использованы напорные стальные фильтры, выпускаемые отечественной промышленностью, или безнапорные открытые бетонные резервуары. Внутренняя поверхность корпуса стального фильтра должна быть покрыта антикоррозионной изоляцией, так как уголь со сталью образуют гальваническую пару, что ускоряет процесс коррозии.

Рабочее давление в напорных фильтрах не превышает 0,7 МПа.

По исчерпанию сорбционной емкости угля его регенерируют путем прокаливания при температуре 870— 980°С при низком содержании кислорода и подаче водяного пара. Эти условия обеспечивают селективное окисление сорбированных загрязнений, при этом не происходит сгорания угля. 
 	Система регенерации угля включает: обезвоживающёе оборудование; конвейер, подающий уголь; печь; генератор пара; резервуар для охлаждения угля и оборудование для контроля загрязнения воздуха. За рубежом для регенерацин угля широко используются многоподовые печи (рис. 2).

При подаче на регенерацию угля гидротранспортом расход воды составляет порядка 2,8—4,2 л на 1 кг угля. Перед поступлением в печь вода из угольной пульпы удаляется или путем гравитационной сепарапии через сетки, а затем с помощью шнековых транспортеров подается в печь, или суспензия обезвоживается с помощью специальных устройств, одновременно служащих дозатором угля. 
      Обезвоженный уголь поступает в верхнюю часть печи для подсушивания, а затем продвигается в нижние отделы (поды). По направлению вниз температура в печи повышается и при продвижении угля вниз адсорбированные органические загрязнения улетучиваются или пиролизуются, оставляя обуглившийся осадок. Для окисления последнего с целью восстановления поверхности угля подается пар.

1 – питатель с воздушным замком; 2 – поды, оборудованные скребками; 3 – воздуходувка; 4 – привод; 5 – выгрузка угля; 6 – бак для охлаждения угля; 7 – подача пара; 8 скруббер; 9 – вытяжной вентилятор; 10 – отвод газа.

Рисунок 19. 2. Многоподовая печь.

Полноту регенерации контролируют по плотности угля: загрязненный уголь имеет большую плотность. Если в процессе регенерации первоначальная плотность восстанавливается не полностью, то следует увеличить температуру или продолжительность прокаливания. При этом следует учитывать, что перекаливание угля снижает его плотность.

За счет истирания при транспортировании и частичного выгорания во время регенерации теряется 5—10% угля.

В результате регенерации несколько изменяются физические характеристики угля — увеличивается содержание золы, меняется пористость. Однако эти изменения практически не оказывают влияния на способность угля сортировать органические вещества, для сохранения адсорбционной способности угля и пополнения потерь при регенерации добавляется свежий уголь. 
      После регенерации уголь охлаждается. для удаления измельченных частиц, образовавшихся в результате транспортирования и механической переброски угля в печи, его промывают. Во избежание дополнительного измельчения угля угольная пульпа подается в адсорбер, предварительно заполненный водой.

При гидравлической подаче угля необходимо обеспечить непрерывное движение угольной пульпы, для чего следует поддерживать уголь во взвешенном состоянии. Поэтому минимальная скорость движения угольной пульпы составляет 0.9 м/с. Практический опыт свидетельствует, что для этой цели можно использовать гумированные центробежные насосы, исключающие измельчение угля, или эжекторы из нержавеющей стали, работающие при давлении 0,5 МПа. Следует отметить, что создание надежной схемы транспортирования угля является одной из сложнейших задач в решении общей рассматриваемой схемы технологии очистки воды. 
      Марку угля для загрузки выбирают не только на основании оценки его сорбционной способности по отношению к растворенным органическим загрязнениям сточных вод, но также и по оценке возможности его регенерации. Размер частиц угля, с одной стороны, должен обеспечивать максимальную скорость адсорбции, для чего выгоднее использовать более мелкие зерна, имеющие большую площадь поверхности, а, следовательно, обладающие большей адсорбционной емкостью. С другой стороны, очень мелкие зерна способствуют быстрому приросту потери напора на угольном фильтре. Обычно размер зерен угля в адсорберах колеблется от 0,6 до 2,4 мм. Крупность зерен угля должна также обеспечивать их механическую прочность, необходимую для регенерации. В целях повышения эффективности сорбционного процесса рекомендуется из сточных вод предварительно удалять взвешенные вещества, присутствие которых потребует увеличения промывок загрузки адсорбера, и коллоидные вещества, плохо адсорбируемые углем. Имеющийся практический опыт показывает, что применение для доочистки сточных вод гранулированного угля экономически приемлемо только при его регенерации. Высокая стоимость аппаратуры для регенерации, по существу, составляет основную часть расходов, связанных с доочисткой сточных вод активным углем.

В настоящее время во многих странах мира ведутся исследования по усовершенствованию процессов регенерации активных углей, так как применение гранулированного активного угля возможно только на станциях большой производительности. Согласно американским данным, стоимость очистки сточных вод активным углем составляет 0,9; 2,8 и 4 цента/м3 для установок производительностью соответственно 380, 38 и 3,8 тыс. м3/сут.

Адсорбция гранулированным активным углем растворенных органических загрязнений из очищенных сточных вод получают практическое применение на очистной станции. На станции одновременно работают четыре последовательно расположенных закрытых угольных фильтрах II—V с неподвижной загрузкой, фильтр I — резервный, используется для подмены фильтра, выходящего на регенерацию.

Сточная жидкость фильтруется со скоростью 17 м/ч, что соответствует продолжительности ее контакта с загрузкой одного фильтра, равной 10 мин. 
 	Фильтры снабжены устройствами для поверхностной промывки. Первый рабочий фильтр промывается 1 раз в сутки в течение З0—45 мин, остальные по мере необходимости. Расход воды на одну промывку составляет примерно 19 м3.

На станции угольные фильтры работают непосредственно на сточных водах из вторичных отстойников. Было установлено, что при содержании в сточных водах взвешенных веществ не более 10 мг/л необходимость в дополнительном их осветлении отпадает, а развивающаяся на поверхности зерен угля микрофлора, как указывалось выше, даже способствует более полному удалению органических веществ. Расход угля составлял 30,5 кг на 1 тыс. м3 сточных вод. Результаты доочистки на угольных фильтрах приведены в

табл. 19.1.

Таблица 19.1. - Эффективность работы угольных фильтров на очистительной станции

| Показатель | Сточные воды |  |
| --- | --- | --- |
|  | поступающие | очищенные |
| Взвешенные вещества, мг/л | 10 | 1 |
| ХПК общее, мг О2/л | 47 | 9,5 |
| ХПК фильтра, мг О2/л | 31 | 7 |
| Общий органический углерод, мг/л | 13 | 2,5 |
| Нитраты, мг/л | 6,7 | 3,7 |
| Мутность (по Джексону) | 10,3 | 1,6 |
| Цветность, град | 30 | 3 |
| Запах, балл | 12 | 1 |

Опыт эксплуатации угольных фильтров на сточных водах из вторичных отстойников показал, что более полному использованию адсорбционной емкости фильтров препятствуют отложение жировых веществ и сильное разрастание биологической пленки на частицах угля. В результате наблюдался интенсивный прирост потерь напора на первом фильтре, частичное его заиливание, приводящее к проскоку неочищенных сточных вод. Для устранения указанных недостатков загрузка фильтров была укрупнена, а именно: уголь крупностью 0,35— 1,39 мм был заменен на уголь крупностью 0,41—4,59 мм.

С целью изыскания более экономичной схемы угольной адсорбции представляют интерес исследования Кавера и Вуда. Ими показано, что одноступенчатая адсорбция без введения дополнительной промежуточной очистки между вторичным отстойником и угольным фильтром недостаточно эффективна, а двухступенчатая адсорбция для сточных вод, поступающих непосредственно из вторичных отстойников, позволяет при скорости фильтрации 9,8—14 м/ч через загрузку гранулированного угля крупностью 8х30 меш довести остаточное ХПК сточных вод до 9,5 мг/л.

Перспективы развития методов очистки сточных вод

Основным направлением решения вопросов рационального использования водных ресурсов промышленностью остается дальнейшее совершенствование технологических процессов производства в целях снижения сбросов в сточные воды, отходов от переработки сырья, реагентов и полупродуктов, переход на безводные операции, а также максимально возможное развитие оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

В области механической очистки сточных вод для интенсификации процесса разделения твердой и жидкой фаз предусматриваются действие магнитных полей к вибрационных колебаний, очистка сточных вод от мелкодисперсных примесей на трехслойных фильтрах. Получат развитие электрокоагуляция, электролиз, электродиализ, электрофильтрация, электрическое разрушение эмульсий и суспензий.

Фильтры со смешанным слоем ионитов будут регенерироваться электрическим током с помощью ионоактивных мембран, для восстановления ионообменных материалов в таких фильтрах не требуется химических веществ. Изготовление гетерогенных катализаторов позволит шире применять окислительные процессы. Для разрушения сложных органических веществ станет возможным использование лазерных установок и установок с электроискровым разряд. Для глубокой доочистки сточных вод получат развитие селективные сорбенты. Разработано несколько видов селективных покрытий зернистых материалов, избирательно извлекающих из воды катионы определенного вида. Следующим этапом предполагается получение покрытий, избирательно извлекающих из воды анионы и отдельные органические вещества. Для изменения водных свойств осадков сточных вод и их обезвоживания будут применены электрохимические методы обработки: электроосмос, электролиз, радиолиз; для токсичных видов осадков найдет применение и жидкофазное окисление. В перспективе предстоит автоматизировать управление и работу районных схем и станций по комплексной очистке сточных вод.

Перспективы конструкции и типы сооружений для механической очистки сточных вод: отстойники с периферийным выпуском жидкости, отстойники многоярусные, многополочные (тонкослойные), круглые, в плане с вращающимся сборно-распределительными устройствами, саморазгружаю-щиеся центрифуги, гидроциклоны, микрофильтры. Получат распространение сетчатые фильтры, которые могут для многих, видов взвешенных веществ заменять отстойники, превосходя их по производительности в 10—20 раз. В качестве коагулянтов, кроме солей алюминия и железа, найдут применение и катионные полиэлектролиты, а для очистки сточных вод от веществ, находящихся в диссоциированном состоянии,— фильтры с ионообменными материалами и электролизные установки. Расширится применение окислительных процессов озоном, кислородом воздуха, двуокисью хлора.

Для биохимической очистки сточных вод планируются аэротенки усовершенствованной конструкции — секционированные высокой производительности. Для доочистки высококонцентрированных органическими веществами сточных вод разработаны многоступенчатые схемы. Осадки, помимо реагентной обработки и механического обезвоживания, будут подвергаться термокомпрессионному методу обработки с прогревом до 150—200° С. А также медленному замораживанию с быстрым оттаиванием.

Основными направлениями исследований в области глубокой очистки и доочистки промышленных сточных вод следует считать:

- разработку теоретических вопросов глубокой очистки и доочистки сточных вод и математических моделей, описывающих работу комплексных схем очистных установок и входящих в них отдельных сооружений;

- развитие прогрессивных и экономичных методов глубокой очистки сточных вод физическими, физико-химическим и комплексными методами;

- создание новых марок крупнопористых и прочных активированных углей, селективных покрытий зернистых материалов для извлечения из сточных вод отдельных компонентов загрязнений;

- разработку и внедрение вибрационных методов сгущения и обезвоживании осадков;

- создание конструкций механизированных волокноуловителей для предприятий текстильной и трикотажной промышленности, фабрик первичной обработки шерсти, заводов первичной обработки лубяных культур и пр.

Контрольные вопросы:

- Как делятся производственные сточные воды по степени загрязнения?

- Что входит в состав сооружений промышленного водоснабжения?

- Что включает в себя система производственной канализации?

- Что представляют собой производственные сточные воды?

- Каким требованиям норм проектирования должны соответствовать производственные сточные воды по своему составу?

- Что является определяющим фактором при выборе методов очистки производственных сточных вод?

- Перечислите основные направления исследований в области глубокой  очистки  и доочистки  промышленных  сточных  вод ?

Литература

1. Ефимов А.Я., Тварткиладзе И.М., Ткаченко Л.И. Очистка сточных вод предпрятий легкой промышленности, Киев, Техника, 2015

2. Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в текстильной  промышленности. -

Л.: Химия, 2014 - 404с.

3. Козлова О.В., Шарнина Л.В. "Экологические проблемы отделочного производства", Иваново, 2015, с.131.

4. Садова, С. Ф.  Экологические проблемы отделочного производства. - М. : МГТУ. Группа "Совъяж Бево", 2012. - 283 с.

5. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды. М.: Оникс. 2010.

Лекция № 21, 22

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

ПЛАН

- Механические методы водоочистки

- Химические методы очистки сточных вод

- Физико-химические методы очистки сточных вод

- Физические методы очистки стоков

- Биохимические методы водоочистки

Очистка сточных вод - обработка сточных вод с целью разрушения или удаления  из них вредных веществ. Освобождение сточных вод от загрязнения - сложное производство. В нем, как и в любом другом производстве имеется сырье (сточные воды) и готовая продукция (очищенная вода).

Методы очистки сточных вод можно разделить на механические, химические, физико-химические и биологические, когда же они применяются вместе, то метод очистки и обезвреживания сточных вод называется комбинированным [5].  Применение того или иного метода в каждом конкретном случае определяется характером загрязнения и степенью вредности примесей.

1. Механические методы водоочистки: отстаивание и осаждение, очистка сточных вод в гидроциклонах, фильтрация, микрофильтрация.

Механическая очистка сточных производственных вод применяется для выделения из сточной воды нерастворенных минеральных и органических примесей. Назначение механической очистки заключается в подготовке производственных сточных вод, при необходимости, к биологическому, физико-химическому или другому методу более глубокой очистки. Механическая очистка на современных очистных станциях состоит из процеживания через решетки, пескоулавливания, отстаивания и фильтрования.

Типы и размеры этих сооружений зависят в основном от состава, свойств и расхода производственных сточных вод, а также от методов их дальнейшей обработки.

Как правило, механическая очистка является предварительным, реже – окончательным этапом для очистки производственных сточных вод. Она обеспечивает выделение взвешенных веществ (ВВ) из этих вод до 90 – 95% до 20 мг/л, при крупности частиц до 0.05 мм . и снижение органических загрязнений (по БПК полн.- биологическая потребность в кислороде, полная) до 20 – 25%.

2.Химические методы очистки сточных вод: окисление, восстановление, нейтрализация, осаждение.

Химический метод заключается в том, что в сточные воды добавляют различные химические реагенты, которые вступают в реакцию с загрязнителями и осаждают их в виде нерастворимых осадков. Химической очисткой достигается уменьшение нерастворимых примесей до 95% и растворимых до 25%.

Химическая очистка может применяться как самостоятельный метод перед подачей производственных сточных вод в систему оборотного водоснабжения, а также перед спуском их в водоем или в городскую канализационную сеть. Применение химической очистки в ряде случаев целесообразно (в качестве предварительной) перед биологической или физико-химической очисткой. Химическая обработка находит применение также и как метод глубокой очистки производственных сточных вод с целью их дезинфекции [9].

Производственные сточные воды от технологических процессов многих отраслей содержат щелочи и кислоты. В результате процесса нейтрализации снижается активная реакция водной среды. При спуске производственных сточных вод в водоем или в городскую канализационную сеть практически нейтральными следует считать смеси с активной реакцией водной среды с pH = 6,5…8,5.

В практике обезвреживания производственных сточных вод в качестве окислителей используют хлор, гипохлорит кальция и натрия, хлорную известь, диоксид хлора, озон, технический кислород и кислород воздуха.

3.Физико-химические: коагуляция, флокуляция, флотация, ионообмен, сорбция, экстракция, дистилляция, вымораживание, электрокоагуляция, электролиз, ультра и нанофильтрация, обратный осмос.

Физико-химическая очистка заключается в том, что в очищаемую вводу вводят какое-либо вещество-реагент (коагулянт или флокулянт). Вступая в химическую реакцию с находящимися в воде примесями, это вещество способствует более полному выделению нерастворимых примесей, коллоидов и части растворимых соединений.  При этом уменьшается концентрация вредных веществ в сточных водах, растворимые соединения переходят в нерастворимые или растворимые, но безвредные, изменяется реакция сточных вод (происходит их нейтрализация), обеспечивается окрашенная вода. Физико-химическая очистка дает возможность резко интенсифицировать механическую очистку сточных вод. В зависимости от необходимой степени очистки сточных вод физико-химическая очистка может быть окончательной или второй ступенью очистки перед биологической.

Использование физико-химических методов для очистки сточных вод по сравнению с использованием биохимических методов имеет ряд преимуществ: 1) возможность удаления из сточных вод токсичных, биохимически неокисляемых органических загрязнений; 2) достижение более глубокой и стабильной степени очистки; 3) уменьшение размеров сооружений; 4) уменьшение чувствительности к изменениям нагрузок; 5) возможность полной автоматизации; 6) более глубокая изученность кинетики ряда процессов, а так же  вопросов моделирования, математического описания и оптимизации, что важно для правильного выбора и расчета аппаратуры; 7) отсутствие контроля за деятельностью живых организмов; 8) возможность рекуперации различных веществ.[1]

Коагуляция – это слипание частиц коллоидной системы при их столкновения в процессе теплового движения, перемешивания или направленного перемещения во внешнем силовом поле. В результате коагуляции образуются агрегаты – более крупные (вторичные) частицы, состоящие из скопления мелких (первичных). Коагуляция сопровождается прогрессирующим укрупнением частиц и уменьшением и уменьшением их общего числа в жидкости.

В процессе механической очистки из сточных вод достаточно легко удаляются частицы размером 10 мкм и более, мелкодисперсные и коллоидные частицы практически не удаляются. Для их удаления и применяют методы коагуляции.

Одним из видов коагуляции является флокуляция, при которой мелкие частицы, находящиеся во взвешенном состоянии, под влиянием специально добавляемых веществ (флокулянтов) образуют интенсивно оседающие рыхлые хлопьевидные скопления.

В качестве коагулянтов в основном применяют соли алюминия, железа, магния и известь.

Сорбция – это процесс поглощения вещества из окружающей среды твердым телом или жидкостью. Поглощающее тело называют сорбентом.

Сорбция представляет собой один из наиболее эффективных методов глубокой очистки от растворенных органических веществ сточных вод. Сорбционные методы весьма эффективны для извлечения из сточных вод ценных растворенных веществ с их последующей утилизацией и использование очищенных сточных вод в системе оборотного водоснабжения промышленных предприятий.

В качестве сорбентов применяют различные искусственные и природные материалы: золу, коксовую мелочь, торф, силикагели, активированные угли различных марок.

Флотация — процесс молекулярного прилипания частиц флотируемого материала к поверхности раздела двух фаз, обычно газа (чаще воздуха) и жидкости, обусловленный избытком свободной энергии поверхностных пограничных слоев, а также поверхностными явлениями смачивания.

Процесс очистки производственных сточных вод, содержащих ПАВ, масла, волокнистые материалы, методом флотации заключается в образовании комплексов «частицы — пузырьки», всплывании этих комплексов и удалении образовавшегося пенного слоя с поверхности обрабатываемой жидкости. Прилипание частицы, находящейся в ней, к поверхности газового пузырька возможно только тог да, когда наблюдается несмачивание или плохое смачивание частицы жидкостью.

Смачивающая способность жидкости зависит от ее полярности, с возрастанием которой способность жидкости смачивать твердые тела уменьшается. Внешним проявлением способности жидкости к смачиванию является величина поверхностного натяжения ее на границе с газовой фазой, а также разность полярностей на границе жидкой и твердой фаз. Процесс флотации идет эффективно при поверхностном натяжении воды не более 60—65 мН/м. Большое значение при флотации имеют размер, количество и равномерность распределения воздушных пузырьков в сточной воде. Оптимальные размеры воздушных пузырьков 15—30 мкм, а максимальные 100—200 мкм.

В практике очистки производственных сточных вод выработаны различные конструктивные схемы, приемы и методы флотации. Метод пенной флотации применяют для извлечения нерастворенных и частичного снижения концентрации некоторых растворенных веществ, метод пенной сепарации — для удаления растворенных веществ.

4.Физические методы очистки стоков: магнитная обработка, ультразвуковая обработка, вибрация, пульсация, ионизирующее облучение

5.Биохимические методы водоочистки: поля фильтрации, биологические пруды, аэротенки и метантенки, биофильтры и окислительные каналы.

Биологическая очистка основана на жизнедеятельности микроорганизмов, которые способствуют окислению или восстановлению органических веществ, находящихся в сточных водах в виде тонких суспензий, коллоидов, в растворе и являются для микроорганизмов источником питания, в результате чего и происходит очистка сточных вод от загрязнения.

Очистные сооружения биологической очистки можно разделить на два основных типа:

-сооружения, в которых очистка происходит в условиях, близких к естественным;

-сооружения, в которых очистка происходит в искусственно созданных условиях.

К первому типу относятся сооружения, в которых происходит фильтрование очищаемых сточных вод через почву (поля орошения и поля фильтрации) и сооружения, представляющие собой водоемы (биологические пруды) с проточной водой. В таких сооружениях дыхание микроорганизмов кислородом происходит за счет непосредственного поглощения его из воздуха.

В сооружениях второго типа микроорганизмы дышат кислородом главным образом за счет диффундирования его через поверхность воды (реаэрация) или за счет механической аэрации.

В искусственных условиях биологическую очистку применяют в аэротенках, биофильтрах и аэрофильтрах. В этих условиях процесс очистки происходит более интенсивно, так как создаются лучшие условия для развития активной жизнедеятельности микроорганизмов.

В биофильтрах сточные воды пропускаются через слой крупнозернистого материала, покрытого тонкой бактериальной пленкой. Благодаря этой пленке интенсивно протекают процессы биологического окисления. Именно она служит действующим началом в биофильтрах.

Аэротенки - огромные резервуары из железобетона. Здесь очищающее начало - активный ил из бактерий и микроскопических животных. Все эти живые существа бурно развиваются в аэротенках, чему способствуют органические вещества сточных вод и избыток кислорода, поступающего в сооружение потоком подаваемого воздуха. Бактерии склеиваются в хлопья и выделяют ферменты, минерализующие органические загрязнения. Ил с хлопьями быстро оседает, отделяясь от очищенной воды. Сточные воды перед биологической очисткой подвергают механической, а после нее для удаления болезнетворных бактерий и химической очистке, хлорированию жидким хлором или хлорной известью. Для дезинфекции используют также другие физико-химические приемы (ультразвук, электролиз, озонирование и др.).

Контрольные вопросы:

- Какие существуют методы очистки сточных вод?

- Где применяется механическая очистка сточных производственных вод?

- Назначение механической очистки сточных производственных вод?

- Перечислите  химические методы очистки сточных вод?

- Сущность химических методов очистки сточных вод?

- Физико-химические методы очистки сточных вод?

- Сущность  метода коагуляции?

- Физические методы очистки стоков?

- Биохимические методы водоочистки?

Литература

1. Ефимов А.Я., Тварткиладзе И.М., Ткаченко Л.И. Очистка сточных вод предпрятий легкой промышленности, Киев, Техника, 2015

2. Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в текстильной промышленности. -  Л.: Химия, 2014 - 404с.

3. Козлова О.В., Шарнина Л.В.Экологические проблемы отделочного производства, Иваново, 2015, с.131.

4. Садова, С. Ф.  Экологические проблемы отделочного производства. - М.: МГТУ. Группа "Совъяж Бево", 2012. - 283 с.

5. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды. М.: Оникс. 2010.

Лекция №  23, 24

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД

ПЛАН

- Флотация, коагуляция, флокуляция, ионообмен, сорбция, экстракция,

- Дистилляция, вымораживание, электрокоагуляция, электролиз,

- Ультра и нанофильтрация, обратный осмос.

1. Флотацию применяют для удаления из сточных вод нерастворимых диспергированных примесей, которые самопроизвольно плохо отстаиваются. В некоторых случаях флотацию используют и для удаления растворенных веществ, например, ПАВ. Такой процесс называют «пенной сепарацией» или «пенным концентрированием». Флотацию применяют для очистки сточных вод многих производств. Достоинствами флотации являются непрерывность процесса, широкий диапазон применения, небольшие капитальные и эксплуатационные затраты, простая аппаратура, селективность выделения примесей, по сравнению с отстаиванием большая скорость процесса, а так же возможность получения шлама более низкой влажности (90-95%), высокая степень очистки (95-98%), возможность рекуперации удаляемых веществ . Флотация сопровождается аэрацией сточных вод, снижением концентрации ПАВ и легкоокисляемых веществ, бактерий и микроорганизмов. Все это способствует успешному проведению последующих стадий очистки сточных вод.  Элементарный акт флотации заключается в следующем: при сближении подымающегося в воде пузырька воздуха с твердой гидрофобной частицей разделяющая их прослойка воды при некотором критической толщине прорывается и происходит слипание пузырька с частицей. Затем комплекс пузырек – частица подымается на поверхность воды, где пузырьки собираются и возникает пенный слой с более высокой концентрацией частиц, чем в исходной воде.  Вероятность прилипания зависит от смачиваемости частицы, которая характеризуется величиной краевого угла. Чем больше краевой угол смачивания, тем больше вероятность прилипания и прочность удержания пузырька на поверхности частицы. Прилипание происходит при столкновении пузырька с частицей или при возникновении пузырька из раствора на поверхности частицы. На величину смачиваемости поверхности взвешенных частиц влияют адсорбционные явления и присутствие в воде примесей ПАВ, электролитов и др.

ПАВ – реагенты-собиратели, адсорбируясь на частицах, понижают их смачиваемость, т.е. Делают их гидрофобными. В качестве реагентов-собирателей используют: масла, жирные кислоты и их соли, амины и др. Повышения гидрофобности частиц можно достичь и сорбцией молекул растворенных газов на их поверхности.  Эффект разделения флотацией зависит от размера и количества пузырьков воздуха. По некоторым данным оптимальный размер пузырьков равен 15-30 мкм. При этом необходима высокая степень насыщения воды пузырьками, или большое газосодержание. Удельный расход воздуха снижается с повышением концентрации примесей, так как увеличивается вероятность столкновения и прилипания. Большое значение имеет стабилизация размеров пузырьков в процессе флотации. Для этой цели вводят различные пенообразователи, которые уменьшают поверхностную энергию раздела фаз. Некоторые из этих веществ обладают собирательными и пенообразующими свойствами.  Вес частиц не должен превышать силы прилипания ее к пузырьку и подъемной силы пузырьков. Размер частиц, которые хорошо флотируются, зависит от плотности материала и равен 0,2-1,5 мм.

Наиболее существенные принципиальные отличия способов флотации связаны с насыщением жидкости пузырьками воздуха определенной крупности. По этому принципу можно выделить следующие способы флотационной обработки сточных вод: 1) флотация с выделением воздуха из раствора (вакуумные, напорные и эрлифтные флотационные установки); 2) флотация с механическим диспергированием воздуха (импеллерные, безнапорные и пневматические флотационные установки); 3) флотация с подачей воздуха через пористые материалы; 4) электрофлотация; 5) биологическая и химическая флотация.  Различные способы флотации отличаются конструкцией установок и способом разделения жидкой и всплывающей фаз.

В данном случае был рассмотрен метод электролитической флотации (электрофлотация), являющийся одним из перспективных направлений флотационной очистки сточных вод, что обусловлено высокой эффективностью и скоростью процесса при минимальном расходе реагентов –собирателей или без них [5].

Технологическую схему физико – химической очистки следует выбирать исходя из требований, предъявляемых в каждом конкретном случае к качеству очищенных сточных вод, а  также технико - экономических соображений.

Разработана схема опытно – промышленной установки для удаления солей железа, алюминия и цинка из сточных вод текстильного производства методом электрофлотации. В данном случае сочетание  электрофлотации с реагентным методом позволяет существенно интенсифицировать процесс очистки сточных вод от гидроксидов цинка, железа и других взвешенных частиц.

Схема опытно – промышленной установки для электрофлотационной очистки сточных вод состоит: 1-чан для приготовления известкового молока; 2-дозатор известкового молока; 3-мешалка; 4-резервуар кислых стоков; 5-резервуар щелочных стоков; 6-смеситель; 7-электрофлотационная установка; 8-декантатор; 9-вакуумный фильтр; 10-ершовый смеситель; 11-дозатор кислоты; 12-резервуар очищенных стоков.

Для обеспечения нормального протекания технологического процесса предварительно происходит приготовление известкового молока в чане 1. Из дозатора 2 при помощи мешалки 3 известковое молоко  направляется в смеситель 6.

Щелочные и кислые сточные воды также направляются в смеситель 6, где  данные воды обрабатывают известковым молоком до рН=10–11, для выделения гидроксида железа и взвешенных загрязнений, а затем насыщают воздухом под давлением  до 300 кПа и подают  в электрофлотатор 7. Горизонтальный электрофлотатор  состоит из двух электродов, разделенных ионитовой мембраной, по которому протекает  электролит (раствор соды или едкого натра). Электролит - раствор, через который проводится электрический ток вследствие диссоциации на ионы. Примерами электролитов могут служить кислоты, соли и основания. Они состоят полностью или частично из ионов и обладающие вследствие этого ионной проводимостью.

Рабочий электрод (катод) представляет собой стальную сетку. Применение электрофлотации оказалось эффективным при очистке сточных вод текстильных  предприятий.

В сточных водах текстильных предприятий содержатся катионы металлов, таких как алюминий, цинк, олово, свинец, бериллий. Наиболее простым в аппаратурном оформлении является физико - химический метод очистки воды от таких примесей, большинство из которых - токсичны. Наиболее доступны для осаждения катионов металлов щелочные реагенты, такие как гашеная известь, едкие натр, сода, поташ и т.п.     На основании того, что в сточных водах и в кислых растворах ионы металлов существуют в виде положительно заряженных комплексов (катионная форма), а в щелочных растворах - в виде отрицательно заряженных комплексов (анионная форма), разработанная технология полной щелочной очистки сточных вод предприятий от катионов хрома, алюминия, цинка, олова, свинца, бериллия и титана основана на их осаждении в виде гидроксидов в результате нейтрализации кислых растворов их щелочными растворами. При этом при взаимодействии катионной формы комплекса с анионной (одного и того же металла) уже на первой стадии реакции образуются биядерные соединения, что способствует получению более плотных и менее растворимых форм осадков гидроксидов этих металлов.

Из электрофлотационной установки более очищенная вода направляется в декантатор 8. Декантатор предназначен для более тонкой очистки технологической воды перед возвратом ее в последующий цикл промывки, а также рекуперации и последующему использованию (или утилизации) твердой составляющей сточных вод.  Принцип, на котором основывается работа декантатора - это различие значений удельного веса разделяемых материалов. При использовании декантатора данный процесс происходит внутри барабана с высокой скоростью вращения, благодаря чему твердые частицы, взвешенные в жидкости, прижимаются под воздействием центробежной силы к внутренним стенкам декантатора и выводятся из устройства. Далее через вакуумный фильтр 9 вода направляется в ершовый смеситель 10, куда из дозатора 13 поступает кислота. Ершовый смеситель имеет перегородки, направленные под углом к течению, создающий хорошие условия для тщательного перемешивания воды с реагентами. Эта стадия является заключительной и уже очищенные стоки накапливаются в резервуаре 12.

- Выбор основного оборудования для электрофлотационной очистки    сточных вод

В процессе электрофлотации очистка сточных вод от взвешенных частиц проходит при помощи пузырьков газа, образующихся при электролизе воды. На аноде возникают пузырьки кислорода, а на катоде – водорода. Поднимаясь в сточной воде, эти пузырьки флотируют взвешенные частицы. 
      При использовании растворимых электродов происходит образование хлопьев коагулянтов и пузырьков газа, что способствует более эффективной флотации. 
      Основную роль при электрофлотации играют пузырьки, образующиеся на катоде. Размер пузырьков водорода значительно меньше, чем при других методах флотации. Он зависит от краевого угла смачивания и кривизны поверхности электродов. Диаметр пузырьков меняется от 20 до 100 мкм. Мелкие пузырьки обладают большей растворимостью, чем крупные. Из пересыщенных растворов мельчайшие пузырьки выделяются на поверхности частичек загрязнений и тем самым способствует эффекту флотации.

Следовательно, при электрофлотации извлечение загрязнений происходит в результате прилипания к частицам подымающихся в воде пузырьков, а также образования на поверхности частичек пузырьков из пересыщенного раствора. Для получения пузырьков требуемого размера необходим правильный подбор материала, диаметра проволоки катода и плотности тока. Оптимальное значение плотности тока 200-260 А/м2, величина газосодержания – около 0,1%.  При небольших объемах сточных вод (10-15 м3/ч) электрофлотационные установки могут быть однокамерные, при больших – следует применять двухкамерные установки, которые могут быть горизонтальными или вертикальными. Они состоят из электродного отделения и отстойной части.

Большинство используемых методов для обезвреживания сточных вод основано на превращении вредных веществ в безвредные, но не на утилизацию. Метод, применяемый на предприятиях в целях очистки сточных и промывных вод, позволяющий эффективно извлекать ионы тяжелых металлов в виде гидроксидов и оксидов является электрофлотацией с нерастворимыми анодами. Высокая эффективность электрофлотационного процесса по сравнению с обычными методами флотации объясняется малыми размерами пузырьков, радиус которых составляет 5,30 мкм. Большое значение играет так же значительный заряд поверхности пузырьков, затрудняющий коагуляцию.

В электрофлотационных установках для проведения процесса флотации используют газообразные продукты — водород и кислород, выделяющиеся на электродах при электролизе обрабатываемой воды. На катоде происходит разряд молекул воды с образованием водорода:

2Н2О + 2е → Н2 + 2НО-

На аноде процесс окисления сопровождается выделением кислорода:

2Н2О → О2 + 4Н++ 4е

Размер пузырьков газа определяется природой и формой электродов, а также условиями проведения электролиза (плотностью тока, температурой и др.). Принципиально электролиз позволяет получить заранее заданное распределение пузырьков газа по размерам. Электролитическое диспергирование газа обеспечивает также получение наиболее высокодисперсной газовой фазы, что позволяет использовать электрофлотаторы для очистки воды от устойчивых коллоидных загрязнителей.

Электрофлотационные установки разделяют по направлению движения воды и флотирующих газов в них на противоточные и прямоточные с горизонтальным или вертикальным расположением электродов. Электрофлотационные аппараты имеют одну или несколько камер. Многокамерный электрофлотатор состоит обычно из успокоителя, электродных камер и флотоотстойника. Сточная вода поступает в приемную камеру, отделенную от основной части перегородкой. Электродный блок представляет собой набор катодов и анодов. Проходя через электроды, вода насыщается газообразными продуктами реакции, что приводит к всплыванию частиц [1].

Электроды выполняют в виде пластин, однако чаще применяют их в виде проволочной сетки из меди или нержавеющей стали. Размер пузырьков газа, покидающих электроды, зависит от величины краевого угла смачивания и кривизны поверхности электродов, поэтому, изменяя диаметр проволоки, удается регулировать дисперсность газовой фазы. Замена пластинчатых катодов на проволочную сетку приводит к уменьшению крупности пузырьков и, следовательно, к повышению  эффективности очистки воды. С увеличением толщины проволоки размеры пузырьков возрастают. Таким образом, эффективность процесса флотационной очистки сточных вод зависит от числа и крупности пузырьков. Для получения требуемого числа пузырьков определенного размера необходим правильный подбор  материала и диаметра проволоки катода, а также плотности тока. Оптимального распределения по размерам газовых пузырьков, а также газонаполнения достигают варьированием плотности тока на электродах. При горизонтальном расположении электродов во флотационной камере на них могут оседать твердые частицы, которые нарушают нормальную работу аппарата.  В данном случае применен  рабочий электрод, который представляет собой  стальную сетку.

С увеличением времени обработки сточной воды эффективность очистки также повышается.

Электрофлотационные установки большой производительности обычно делают двухкамерными. Двухкамерная установка горизонтального типа состоит из электродного отделения 3 и отстойной части. Перед электродной системой вода проходя впускную камеру 1 попадает в успокоитель 2, затем, проходя межэлектродное пространство, насыщается пузырьками газа. Всплывание частиц происходит в отстойной части, шлам сгребается скребками 4 в шламоотводящий лоток 7. Осадок, выпавший на дно, удаляется через устройство в донной части 8.

При электрофлотации поступающую на очистку воды, содержащую взвешенные  частицы, вводят в относительно мелкий резервуар и заполняют его наполовину. На дне резервуара находится  отводящий канал для воды,  положительный и отрицательный электроды и ковшовый скребок для удаления твердых взвесей с поверхности резервуара. Вода поступает в нижнюю часть камеры , проходит между электродами  и отводится из середины камеры.

В данном случае неочищенная жидкость движется сверху вниз навстречу  всплывающим пузырькам газа,  отводится вода из нижней  части камеры. Через электроды пропускается постоянный ток низкого напряжения. В результате электролиза воды образуются пузырьки газа (т.е. водорода и кислорода), которые поднимаются вверх, захватывая взвешенные частицы, и образуют взвешенный слой по все площади резервуара. Продолжительность пребывания воды в электрофлотаторе, плотность тока и количество взвешенных веществ являются  взаимосвязанными величинами.

Контрольные вопросы:

- Что является источником загрязнения сточных вод?

- Что собой представляет сточные воды?

- На какие типы можно распределить загрязненные сточные воды?

- Какие примеси содержатся в сточных водах текстильных предприятий?

- Сущность метода флотации?

- Область применения метода флотации?

- В чем заключается элементарный акт флотации?

- В чем заключается  существенные принципиальные отличия способов флотации?

- Какие существуют способов флотации?

- Какие используют продукты в электрофлотационных установках для проведения процесса флотации?

- Каким образом разделяются электрофлотационные установки?

Литература

1. Ефимов А.Я., Тварткиладзе И.М., Ткаченко Л.И. Очистка сточных вод предпрятий легкой промышленности, Киев, Техника, 2015

2. Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в текстильной промышленности. -   Л.: Химия, 2014 - 404с.

3. Козлова О.В., Шарнина Л.В. "Экологические проблемы отделочного производства", Иваново, 2015, с.131.

4. Садова, С. Ф.  Экологические проблемы отделочного производства. - М.: МГТУ. Группа "Совъяж Бево", 2012. - 283 с.

5. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды. М.: Оникс. 2010.

Лекция № 25, 26

БИОХИМИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

ПЛАН

1. Биохимический метод очистки

1. Выбор  оборудования  при  биохимической очистке.

2. Технологическая схема установки  для  биохимической  очистки

Биохимическая очистка основана на способности микроорганизмов использовать, в процессе жизнедеятельности различные органические вещества и минеральные соединения сточных вод. Процесс разрушения органического вещества  сточных вод на полях  орошения и фильтрации, в  прудах, в аэротенках   и на  биологических фильтрах осуществляется  биоценозом микроорганизмов. Важным свойством последних является способность адаптирования к условиям среды: составу сточных вод, концентрации загрязнений, температуре, активной реакции.

Различают следующие стадии очистки сточных вод, протекающие с различной скоростью: адсорбцию растворенных  и тонкодисперсных примесей поверхностью клеток микробов; диффузию через полупроницаемые  клеточные мембраны  с гидролизом  органического вещества и образованием продуктов, способных диффундировать  через  мембраны клеток; метаболизм  диффундированных  продуктов с выделением энергии  и синтезом  нового  клеточного  вещества. [5]

Сточные воды, направляемые на биохимическую очистку, характеризуются величиной БПК и ХПК. БПК – это биохимическая потребность в кислороде, или количество кислорода, использованного при биохимических процессах окисления органических веществ за определенный промежуток  времени (2, 5, 8, 10, 20 суток), в мг О2 на 1 мг  вещества. Например: БПК5 – биохимическая потребность  в  кислороде за 5 суток,  БПКполн – полная биохимическая  потребность  в кислороде  до  начала  процессов  нитрификации. ХПК – химическая потребность в кислороде, т.е. количество кислорода, эквивалентное количеству расходуемого окислителя, необходимого для окисления  всех  восстановителей, содержащихся  в  воде. ХПК также  выражается  в мг О2  на 1 мг вещества.

Контактируя с органическими  веществами, микроорганизмы частично разрушают их, превращая в воду, диоксид углерода, нитрит – и сульфат – ионы и другие. Другая  часть вещества идет на образование биомассы. Разрушение  органических  веществ называют  биохимическим окислением. Некоторые  органические вещества способны легко окисляться, а некоторые  не  окисляются  совсем  или окисляются  очень медленно.

Для установленной возможности подачи промышленных сточных вод на биохимические очистные сооружения устанавливают максимальные концентрации  токсичных веществ, которые не влияют  на процессы биохимического окисления (МКб) и на работу очистных сооружений  (МКб.о.с). При отсутствии таких  данных возможность биохимического  окисления устанавливают по отношению БПКполн и ХПК. При отношении (БПК/ХПК)·100=50% вещества поддаются  биохимическому окислению. При этом необходимо, чтобы сточные воды  не  содержали ядовитых веществ и примесей  солей тяжелых металлов.

Известны аэробные и анаэробные методы биохимической очистки сточных вод. Аэробный метод основан на использовании аэробных групп организмов, для жизнедеятельности которых необходим постоянный приток кислорода и температура 20 – 40°С. При  изменении  кислородного и температурного режима состав и число микроорганизмов меняются. При аэробной очистке  микроорганизмы  культивируются  в активном иле  или биопленке. Анаэробные методы очистки  протекают  без  доступа кислорода;  их  используют  главным  образом  для  обезвреживания  осадков.

Установлено, что с повышением температуры  сточной воды скорость биохимической реакции возрастает. Однако на  практике  ее поддерживают в пределах 20 – 30°С. Превышение температуры может привести к гибели микроорганизмов. При более низких температурах снижается скорость очистки, ухудшаются процессы нитрификации, флокуляции и осаждения активного ила.

Для  окисления  органических  веществ  микроорганизмам  необходим кислород, но они могут использовать его только  в растворенном  в воде виде. Для насыщения сточной воды кислород проводят  процесс аэрации, разбивая воздушный поток на пузырьки, которые, по возможности, равномерно распределяют в сточной воде. Из пузырьков воздуха кислород абсорбируется  водой, а затем переносится к микроорганизмам.

Для успешного протекания реакций биохимического окисления необходимо присутствие  в сточных водах соединений биогенных элементов и микроэлементов: N, S, P, K, Mg, Ca, Na, Cl, Fe, Mn, Cu, Zn.  Среди  этих  элементов основными являются  N,  P  и  K, которые при биохимической очистке должны присутствовать в необходимых количествах.      Недостаток азота тормозит окисление органических загрязнителей и приводит к образованию труднооседающего ила. Недостаток фосфора приводит к развитию нитчатых бактерий, что является основной причиной вспуханий активного ила, плохого оседания и выноса  его из очистных сооружений, замедления роста ила и снижения интенсивности окисления.При нехватке азота, фосфора, калия в сточную воду вводят различные азотные, фосфорные и калийные удобрения.

Для  биохимической  очистки  сточных вод преимущественно применяют аэротенки, представляющие собой открытые резервуары с пневматической, механической  или комбинированной аэрацией, в которых медленно протекает смесь активного ила с очищаемой отстоянной водой. В процессе непрерывной  аэрации  воздух служит источником  кислорода для  обеспечения  постоянный и быстрый контакт в системе  микроорганизмы – органическое вещество – кислород. [13]

2. Выбор  оборудования  при  биохимической очистке

Аэротенками  называют  железобетонные  аэрируемые  резервуары, имеющие  объем  обычно  100, 10, 5 м³.  В  аэротенках  очищаемая  сточная  вода  и  активный  ил  насыщаются  воздухом  и  перемешиваются.  Процесс очистки  в аэротенке идет по мере протекания через него аэрируемой смеси сточной воды и активного ила. Аэрация необходима для насыщения воды кислородом  и  поддержания  или  во  взвешенном  состоянии.

Аэротенк представляет собой открытый бассейн, оборудованный устройствами  для  принудительной  аэрации. Они бывают двух -, трех -, четерыхкоридорные. Глубина  аэротенков  2 – 5  метров.

1 – первичный отстойник; 2 – предаэратор;  3 – аэротенк; 4 – регенератор;

5 – вторичный отстойник.

Рисунок 25. 1.. Схема установки для биохимической очистки:

Аэротенки подразделяются  по следующим основным признакам:

- по гидродинамическому режиму – на  аэротенки – вытеснители,  аэротенки – смесители  и  аэротенки промежуточного типа (с рассредоточенным вводом сточных вод);

- по способу регенерации активного ила – на аэротенки с отдельной регенерацией  и  аэротенки без отдельной регенерации;

- по нагрузке на активный ил – на  высоконагружаемые (для неполной очистки), обычные и низконагружаемые (с продленной аэрацией);

- по количеству ступеней – на одно -, двух – и  многоступенчатые;

- по  режиму  ввода  сточных вод – на проточные, полупроточные,  с переменным  рабочим уровнем и контактные;

- по конструктивным признакам.

В аэротенках – вытеснителях  воду  и  ил  подают в начало сооружений, а смесь отводят в конце  его.  В  аэротенках – смесителях воду  и  ил  вводят равномерно вдоль длинных сторон коридора аэротенка. Полное смешение в них сточной воды с иловой смесью обеспечивает выравнивание  концентрации ила и скоростей процесса биохимического окисления. Такие аэротенки предназначены для  очистки концентрированных производственных сточных вод (БПКполн  до 1000 мг/л) при разных колебаниях их распада, состава и количества загрязнений.

В аэротенки с рассредоточенной подачей сточной воды ее подают в нескольких  точках  по длине аэротенка,  а  отводят  из  торцевой  части.  Возвратный ил полностью подают в начало аэротенка.  Эти аппараты занимают промежуточное  положение  между  вытеснительными  и смесительными.

Одноступенчатые схемы без регенерации  ила  применяют БПКполн  сточной воды не более 150 мг/л, с регенерацией – более 150 мг/л и при наличии  вредных  производственных  примесей. Двухступенчатые  схемы  применяют при очистке высококонцентрированных сточных вод. [10]

При аэрации должна быть обеспечена большая поверхность контакта между воздухом, сточной водой  и  илом, что является необходимым условием эффективной очистки. На практике используют пневматический, механический и пневмомеханический  способы  аэрации   сточной  воды  в аэротенках. Выбор способа  аэрации  зависит  от  типа  аэротенка  и  необходимой  интенсивности  аэрации.

При  пневматической  сжатый  воздух  воздуходувкой  подают  через  пористые  керамические  плиты  (фильтросы, пористые  трубы  и  перфорированные трубы разного диаметра). При механической  аэрации  происходит  перемешивание  жидкости  с  различными  устройствами,  которые  обеспечивает  дробление  струй  воздуха.  Близи этих устройств  возникают  пузырьки  газа,  при  помощи которых   кислород  переходит  в  сточную  воду.

Аэраторы  могут  быть  с  вертикальной  и  горизонтальной  осью  вращения. Аэраторы  с вертикальной осью  вращения  делятся  на поверхностные  и  заглубленные  в  жидкость; по виду  механизма  аэрации  они  делятся  на  турбинные,  импеллереные  и  струйные. Аэраторы  с горизонтальной  осью  вращения  могут быть  поверхностные  (роторные)  и  мешалочные.[5]

Для  интенсификации  процесса  биохимической  очистки сточные  воды  перед аэротенком  предлагается  обрабатывать  окислителями  (например, озоном)  с  целью  снижения  ХПК. Для этой  же  цели  разработан  процесс  очистки сточных  вод  в  глубоких  шахтах. В  них  устраивают  вертикальные  трубы, доходящие  почти  до дна  шахты. Сточные  воды  подают  по трубам  одновременно  с  воздухом. Под  действием  высокого  гидростатического  давления  кислород  воздуха  почти  полностью  растворяется  в  сточной  воде.

Изучен  процесс  биохимической  с  отделением  активного  ила  от  очищенной  воды  не  во вторичных  отстойниках, а  во  флотаторах.

Сточные  воды  поступают  в отстойник,  где  осаждаются  взвешенные  вещества, а затем  в  аэротенк.  После  него  смесь очищенной  воды  и активного  ила  направляют  во  флотатор, в котором  активный  ил  пузырьками  воздуха  поднимается  вверх  и собирается  на  поверхности  воды. Часть активного ила  возвращают  в  аэротенк, а  другая  часть  с  очищенной  водой  отводят  в  контактный  резервуар,  где  происходит  окончательное  отделение  активного  ила. Воду  хлорируют  и удаляют  из  установки.

Использование  флотатора  позволило  повысить  концентрацию  активного  ила в  аэротенке  до  10 – 12 г/л и увеличить  его  производительность  в 2 – 3 раза. Процесс применим  для  очистки  сточных  вод  с высокой  концентрацией  загрязнения.[9]

3. Технологическая схема установки  для  биохимической  очистки

Процесс  очистки  в аэротенке  идет  по мере  протекания  через него  аэрируемой  смеси  сточной  воды  и  активного ила. Аэрация  необходима  для  насыщения  воды  кислородом  и  поддержания  или  во  взвешенном  состоянии.        Сточные  воды  поступают  в  аэротенки, как  правило, после  сооружений  механической  очистки. При  очистке  смеси производственных  и  бытовых  сточных  вод  должны  соблюдаться  требования  по активной  реакции  среды, температуре,  солевому  составу, наличию  вредных  веществ,  масел, содержанию биогенных  элементов. Для   обеспечения  нормального  хода  процесса биохимического окисления  в  аэротенк  необходимо  непрерывно  подавать  воздух, что  достигается  с  помощью  пневматической, механической  или  пневмомеханической  систем  аэрации.  При  подборе  механических,  пневмомеханических  и  струйных  аэраторов  следует  исходить  из  их производительности  по  кислороду,  скорости  потребления  кислорода  и  массообменных  свойств  сточных  вод,  дефицитом  кислорода.

Рабочую  глубину  аэротенков  принимают  от  3  до  6  метров,  отношение  ширины  коридора  к  рабочей  глубине  аротенков – от  1:1  до  2:1.

Сточную воду направляют  в отстойник,  куда  для  улучшения  осаждения взвешенных  частиц  можно  подавать часть избыточного ила. Затем осветленная  вода  поступает  в предаэратор – усреднитель, в  который  направляют часть  избыточного  ила  из  вторичного отстойника. Здесь  сточные  воды  предварительно  аэрируются  воздухом  в течение 15 – 20 минут. В случае необходимости  в  предаэратор  могут быть введены нейтрализующие  добавки  и питательные  вещества. Из  усреднителя  сточную воду подают в аэротенк, через  который  циркулирует и  активный  ил.

Биохимические  процессы, протекающие  в  аэротенке, могут  быть разделены  на два этапа:

1) адсорбция поверхности активного ила органических веществ и минерализация  легко окисляющихся   веществ  при интенсивном потреблении кислорода;

2) доокисление медленно окисляющихся  органических веществ, регенерация активного ила. На этом этапе кислород потребляется медленнее.

Как  правило, аэротенк  разделен  на  две  части:  регенератор (25% от общего объема)  и  собственно  аэротенк,  в  котором  идет  основной  процесс очистки. Наличие  регенератора  дает  возможность очищать более концентрированные сточные  воды  и  увеличить  производительность  агрегата.

Перед  аэротенком сточная жидкость должна содержать не более 150 мг/л  взвешенных  частиц, а допускаемая БПКполн зависит от типа аэротенка. Температура  очищаемых  сточных  вод  не  должна  быть  ниже  6°С  и  выше  30°С,  а  рН –  в  пределах  6,5 – 9.

После   контактирования  сточная  вода  с  илом  поступает  во  вторичный отстойник, где  происходит  отделение  ила  от  воды. Большую  часть  ила  возвращают  в  аэротенк, а  избыток  его  направляют  в  предаэратор. [13]

Контрольные вопросы:

- Сущность биохимического метода очистки сточных вод ?

- Какие существуют стадии очистки сточных вод при биохимическом методе?

- Какой величиной характеризуются   сточные воды, направляемые на биохимическую очистку?

- Какие известны методы биохимической очистки сточных вод?

- Для чего проводят  процесс аэрации сточной воды?

- Присутствие, каких  соединений необходимо  для успешного протекания реакций биохимического окисления в сточных водах?

- Какое оборудование необходимо для  биохимической  очистки  сточных вод?

- Что представляет собой аэротенк и по каким признакам разделяются?

- Чем и для чего обрабатывают сточные  воды  перед аэротенком?

- Технологическая схема  очистки сточных вод биохимическим методом?

Литература

1. Ефимов А.Я., Тварткиладзе И.М., Ткаченко Л.И. Очистка сточных вод предпрятий легкой промышленности, Киев, Техника, 2015

2. Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в текстильной  промышленности. -  Л.: Химия, 2014 - 404с.

3. Козлова О.В., Шарнина Л.В. "Экологические проблемы отделочного производства", Иваново, 2015, с.131.

4. Садова, С. Ф.  Экологические проблемы отделочного производства. - М. : МГТУ. Группа "Совъяж Бево", 2012. - 283 с.

5. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды. М.: Оникс. 2010.

Лекция № 27, 28

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ТКАНЕЙ

ПЛАН

- Производство тканей

- Экологические проблемы, вызванные использованием текстильных изделий

- Экологические проблемы сточных вод промышленности

- Основные загрязнители водных сред

В текстильной промышленности существуют два источника возникновения экологических проблем: процессы, применяемые при производстве тканей, и опасности, связанные с тем, как употребляются изделия.

- Производство тканей

Основные экологические проблемы, вызываемые деятельностью заводов по производству тканей, - токсичные вещества, попадающие в атмосферу и сточные воды. В дополнение к потенциально токсичным веществам часто проблемой становятся неприятные запахи, особенно если заводы по крашению и набивке тканей расположены вблизи жилых районов. Вентиляционные выбросы могут содержать пары растворителей, формальдегид, углеводороды, сероводород и соединения металлов. Растворители иногда могут быть собраны и очищены для повторного использования. Макрочастицы извлекаются посредством фильтрации. Промывка газа эффективна в отношении растворимых в воде летучих соединений, таких как метанол, и не эффективна при пигментной набивке тканей, где в состав эмиссий в основном входят углеводороды. Легковоспламеняющиеся вещества можно сжигать, хотя это относительно дорого. Тем не менее, основным решением может стать использование материалов, производящих минимальное количество вредных выделений. Это относится не только к красителям, связующим веществам и сшивающим агентам, использующимся при набивке тканей, но и к формальдегиду и к остаточному содержанию мономера в тканях (residual monomer content of fabrics).

Загрязнение сточных вод незакрепленными красителями представляет серьезную экологическую проблему не только из-за потенциальной опасности для здоровья человека и животных, но также и из-за загрязнения, которое хорошо заметно визуально. Обычно при окрашивании может быть достигнута фиксация красителей в 90%, но при набивке тканей при помощи химически активных красителей уровни фиксации в 60% и менее являются обычными. Это обозначает, что более чем одна треть химически активного красителя поступает в сточные воды во время промывки набивной ткани. Дополнительные количества красителей попадают в сточные воды при мытье сит, printing blankets и барабанов.

Во многих странах были установлены лимиты содержания загрязняющих веществ в сточных водах, но часто их трудно соблюдать без использования дорогостоящих систем для очистки сточных вод. Решение проблемы лежит в использовании красителей с наименьшим загрязняющим эффектом и в разработке красителей и синтетических загустителей, увеличивающих степень фиксации, и таким образом уменьшающих количество смываемых излишков (Grund 1995).

- Экологические проблемы, вызванные использованием текстильных изделий

Остатков формальдегида и некоторых соединений тяжелых металлов (большинство из них инертны) может быть достаточно, чтобы вызвать раздражение кожи и сенсибилизацию у людей, носящих окрашенные ткани.

Формальдегид и остатки растворителей в коврах и тканях, использующихся для обивки мебели и штор, будут постепенно испаряться в течение некоторого времени. В закрытых помещениях, где при помощи кондиционеров осуществляется повторная циркуляция воздуха внутри помещения, концентрация этих веществ может достичь уровней, достаточно высоких, чтобы вызвать у находящихся внутри помещения людей симптомы, описанные в других главах данной Энциклопедии.

Чтобы обеспечить безопасность тканей, Marks and Spencer, Британско-Канадское предприятие розничной торговли одеждой, установило лимиты содержания формальдегида в одежде, которую они закупают. С тех пор другие производители одежды, особо можно упомянуть Levi Strauss в Соединенных Штатах, последовали этому примеру. В некоторых странах эти лимиты были оговорены в законах (например, Дания, Финляндия, Германия и Япония) и в ответ на возросший образовательный уровень потребителя, производители тканей стали добровольно придерживаться соблюдения таких лимитов, чтобы получить право использовать экологическую маркировку (смотрите рисунок 1).

- Экологические проблемы сточных вод промышленности

Объем потребляемой в мире воды достигает 4 трлн. м 3 в год, а преобразованию со стороны человека подвергается практически вся гидросфера. Радиоактивное и тепловое загрязнение может поставить под угрозу их применение в хозяйственно-бытовых и промышленных целях.

Текстильная отрасль промышленности способствуют проникновению в водную среду веществ, нормально отсутствующих в ней, или превышению естественного уровня их концентрации, ухудшающим качество среды.

За время существования человечества в природную среду было введено около миллиона новых веществ (всего известно свыше 6 млн. химических соединений) . Ежегодно в мире синтезируется около 250 тысяч новых химических соединений, многие из которых получают широкое применение и могут поступать в окружающую среду. В практике используется 500 тысяч химических соединений, из них по оценке международных экологических организаций, около 40 тысяч обладают вредными для человека свойствами, а 12 тысяч являются токсичными.

Вредные химические элементы и вещества попадают в водоемы, ухудшая их санитарное состояние и вызывая необходимость специальной глубокой очистки воды перед использованием ее для хозяйственно-питьевых и некоторых промышленных целей

- Основные загрязнители водных сред

Различают природную, сточную и денатурированную воду. Природная вода - это вода, которая качественно и количественно формируется под влиянием естественных процессов при отсутствии антропогенного воздействия и качественные показатели которой находятся на естественном среднемноголетнем уровне. Сточная вода - это вода, бывшая в бытовом, производственном или сельскохозяйственном употреблении, а также прошедшая через какую-либо загрязненную территорию, в том числе населенного пункта. Природная вода, подвергаемая антропогенному загрязнению, например, путем смешения со сточной водой, называется денатурированной или природно-антропогенной.

Так, например, возросшее число тепловых и атомных электростанций, использующих морскую воду для конденсации отработанного в турбинах пара, обуславливают радиоактивное и тепловое загрязнение воды. Это ставит под угрозу использование водных ресурсов для хозяйственных нужд. Кроме того температура морской воды в районах сброса повышается на 6-8 о С, что приводит к повышению чувствительности морских организмов к химическому загрязнению воды.

Радиоактивное загрязнение среды обуславливается по сути дела химическим загрязнением, т.е. проникновением в среду продуктов деления атомного ядра. Кроме радиоактивного загрязнения выделяют следующие виды химических загрязнителей воды: 1) биологически нестойкие органические соединения; 2) малотоксичные неорганические соли; 3) нефтепродукты; 4) биогенные соединения; 5) вещества со специфическими токсическими свойствами, в том числе тяжелые металлы, биологически жесткие (неразлагающиеся) органические синтетические соединения.

Очистка воды от этих загрязнителей невозможна без знания их поведения в водной среде.

Контрольные вопросы:

- Назовите основные экологические проблемы, вызываемые  при производстве тканей?

- Какие экологические проблемы, вызывают  использование текстильных изделий?

- Как  влияет остаток формальдегида на здоровье человека?

- Назовите экологические проблемы сточных вод текстильной промышленности?

- Какие вредные вещества присутствуют в сточных водах?

- Основные загрязнители водных сред?

- Какие существую методы очистки сточных вод?

Литература

1.Козлова О.В., Шарнина Л.В. "Экологические проблемы отделочного производства", Иваново, 2015, с.131.

2. Садова, С. Ф.  Экологические проблемы отделочного производства. - М.: МГТУ. Группа "Совъяж Бево", 2012. - 283 с.

3. Саркисов О. Р., Любарский Е. Л., Казанцев С. Я. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения окружающей среды. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 232с.

4. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды. М.: Оникс. 2016.

Лекция 29

ПРОБЛЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

ПЛАН

1. Экологическая сертификация текстильной продукции

2. Современные методы и подходы к экологической сертификации текстильной продукции

1.Экологические проблемы текстильной промышленности в большинстве случаев имеют отношение к решению задач, связанных с утилизацией и регенерацией отходов производства: очистки сточных вод [1]; созданию системы оборотного водоснабжения [2]; очистки от пыли воздуха рабочей зоны [3], и др.

К сожалению, другому аспекту экологических проблем текстильной промышленности - экологическому контролю самой текстильной продукции, посвящено относительно малое число работ. Необходимость проведения экологической сертификации текстильной продукции обусловлена, на наш взгляд, двумя основными факторами.

Первое - это желание современного потребителя быть уверенным в качестве, в том числе и в экологической чистоте, приобретаемой текстильной продукции. Потребитель должен быть уверен, что эта продукция не содержит токсичных веществ (или содержание этих веществ не превышает установленных пределов) и не представляет угрозы для здоровья. Особенно это касается детского ассортимента текстильной продукции. Решение этой проблемы в странах Западной Европы обычно достигается введением для текстильной продукции так называемых эко-этикеток, наличие которых на упаковке свидетельствует об экологической чистоте продукции.
Второй фактор - неизбежность в самом ближайшем будущем более широкого поступление российской текстильной продукции на западно-европейский и мировой рынки. Отсутствие экологического сертификата, соответствующего Международному Стандарту, на отечественную текстильную продукцию может существенно (если не полностью) ограничить это поступление, что в свою очередь не будет способствовать выходу российской текстильной промышленности из экономического кризиса.

В настоящей работе дан анализ существующих методов экологической сертификации текстильной продукции.

В основе Международных Стандартов, определяющих экологическое качество текстильной продукции, лежат Стандарты Международной Ассоциации по проведению научных исследований и испытаний в области экологии текстильного производства OEKO-TEX-100 и Стандарты управления качеством UNI EN ISO 9000 [4, 5]. Эти Стандарты включают следующие основные испытания:

- Определение значения рН раствора, в который помещено текстильное изделие. Стандартами допускается широкий интервал изменения рН: от 4,0 до 7,5.

- Определение количества формальдегида на текстильном изделии. Анализ проводят путем экстракции формальдегида водным раствором с последующим взаимодействием его с ацетилацетоном и анализом продуктов реакции спектрофотометрически. Стандартами допускается содержание экстрагируемого формальдегида в пределах от 300 до 20 ррm (соответственно, для бесконтактных изделий и для текстильных изделий, предназначенных для детей ясельного возраста).

- Определение тяжелых металлов на текстильной продукции, к которым в соответствии со Стандартом относятся: мышьяк 1 ppm (0,2 ppm - здесь и далее в скобках указано допустимое содержание соответствующих металлов в текстильном изделии для ассортимента детского ясельного возраста, вне скобок - для обычного ассортимента текстильной продукции); свинец 1 ppm (0,2 ppm); кадмий 0,1 ppm (полное отсутствие); хром (общее количество) 2 ppm (1 ppm), в т.ч. хром-VI - 0; кобальт 4 ppm ( 1 ppm); медь 50 ppm (25 ppm); никель 4 ppm (1 ppm); ртуть 0,02 ppm. Здесь уместно акцентировать внимание на том, что, в соответствии с Международными Стандартами, определяемое количество тяжелого металла относится к массе текстильного материала, а не к его поверхности.

-Определение пестицидов и гербицидов, которые используются в процессе производства натуральных волокон и которые обладают высокой устойчивостью. К пестицидам, прежде всего, относятся альдрин, дильдрин, гексахлорциклогексаны, линдан, токсафен, а к гербицидам - 2,4-D и 2,4,5-Т. Особое внимание стандарты уделяют анализу содержания в текстильных материалах пентахлорфенола, который используется в процессе десикации хлопчатника и который, по-видимому, является основным "поставщиком" суперэкотоксикантов - диоксинов, содержание которых было установлено в сточных водах текстильных предприятий [6, 7, 8]:

- Определение в текстильных материалах хлорированных органических соединений, которые могут попадать в эти изделия в результате использования на различных стадиях отделки текстильных материалов хлорсодержащих реагентов. Примером этому может быть анализ по влиянию отбеливающих агентов на содержание галогенированных органических соединений в сточных водах текстильных предприятий, который проведен в работе [9] и в которой исследовано влияние H2O2, NaClO и NaClO2 на содержание хлорированной органики в сточных водах.

- Тестирование красителей, позволяющие выявить их влияние на человека, и тестирование на прочность крашения. Здесь речь, прежде всего, идет о красителях, которые сами по себе являются канцерогенами, например, фуксин, дисперсный голубой, кислый красный и др.

Анализ содержания металлов в соответствии со Стандартом может быть осуществлен с использованием искусственных растворов, моделирующих пот и слюну, и экстрагирующих металлы из текстильного материала. Экстрагированные металлы анализируют далее методами атомной абсорбционной спектроскопии (AAS) и спектроскопии (UV-VIS). Наиболее прогрессивный метод определения содержания металлов (особенно - в жидких образцах после экстракции) - масс-спектрометрия с ионизацией в индуктивно связанной плазме (PLASMA-QUAD PQ2-TURBO PLUS). Метод позволяет анализировать металлы (диапазон анализируемых масс: от 0 до 300 а.е.м.) в пробе при их содержании от 1х10-9 г/мл (ppb) до нескольких процентов. Обычно этот метод одновременно дает информацию о содержании в анализируемой пробе 74 элементов Периодической Системы, в том числе и о содержании тех металлов, анализ которых обязательно предусмотрен Стандартом OEKO-TEX-100. Положительные результаты по анализу металлов в составе текстильной продукции были получены методом плазменной фотометрии на приборе ICAP-9000 (THERMO-GERAL-H,USA) [3]. В этой работе проведен подробный анализ состава неорганического покрытия латексных лент, используемых в производстве эластичной галантерейной тесьмы, и установлено, что неорганическое покрытие содержит в своем составе в больших количествах соединения таких элементов как U, Pb и P, которые, либо орально, либо при контакте с незащищенной поверхностью тела, могут переходить в организм человека и оказывать на него отрицательное воздействие.

Наличие большого числа различных физико-химических методов определения металлов в текстильных изделиях требует безусловной коррекции их применения в случае проведения оценок в соответствии со Стандартом.

Необходимость существенной коррекции, проводимой в России экологической сертификации текстильных изделий требованиям Международных Стандартов наглядно показано в работе [10], в которой однозначно указано на необходимость проведения работ по обязательной экологической сертификации швейных и трикотажных изделий детского ассортимента и материалов для их изготовления. Особое внимание обращено на присутствие в тканях детского ассортимента (фланель арт. С120 и ситец арт. С2) таких токсичных элементов, как Zn, Cu, Fe и Cd, содержание которых по данным авторов составляет: Zn 0,13-0,56 мг/м2; Cu 0,02-0,5 мг/м2; Cd - следы; Fe 0,8-1,8 мг/м2. Несмотря на несомненную важность полученных результатов, необходимо отметить некоторое несоответствие приведенных показателей данным Стандарта - железо не относится к числу анализируемых элементов, а содержание элементов должно быть выражено в массовых концентрациях. Существенно более сложным оказывается анализ на содержание в текстильных материалах пестицидов, гербицидов и хлорированных органических соединений, включая пентахлорфенол. Для этих целей Стандартом предусмотрено использование совмещенных методов газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ) и хромато-масс-спектроскопии (ХМС). В текстильной промышленности известно использование этого совмещенного метода для анализа органических компонентов, присутствующих в сочных водах текстильных предприятий [7, 8]. Сочетание именно этих аналитических инструментальных методов обычно используется для определения полихлорированных бифенилов (ПХБ), полихлордибензодиоксинов (ПХДД) и полихлордибензофуранов (ПХДФ) [11, 12]. Для этих целей обычно используют газожидкостной хроматограф фирмы HEWLETT-PACKARD (USA), модель 5880 с пламенно-ионизационным детектором. Разделение проводят на капиллярной хроматографической колонке OV-1 длиной 50 метров. Пробу экстракта органического слоя вводят в испаритель без разбавления; температура испарителя и детектора - 300оС; температура термостата колонок - 250оС. Наилучшее качество разделения удается достигнуть при использовании программируемого повышения температуры в термостате колонок со скоростью 1 град./мин при начальной температуре 80оС. Расшифровку соединений, содержащихся в пробе органического слоя, проводят методом ХМС с использованием хромато-масс-спектрометра фирмы HEWLETT-PACKARD (USA) модели 5988А с MS-детектором.

Для анализа используют хроматографическую капиллярную колонку OV-1 длиной 12 метров. В испаритель вводят пробу органического слоя (1 мкл), предварительно разбавленную бензолом в 10 раз. Температура испарителя - 300оС; программируемая температура термостата колонок: 60оС - (5 град./мин) - 100 оС - (10 град./мин) - 200оС - (20 град/мин) - 280 оС. Анализ осуществляют с делением потока в соотношении 1:30. Поиск и идентификацию органических соединений проводят с использованием специализированной компьютерной базы данных NBS-43K. Подробно результаты анализа приведены в работах [7, 8].

Полученные результаты анализа позволили обнаружить в органическом слое большое количество галогенсодержащих органических веществ, а в одном из потоков были обнаружены диоксины. Эти данные свидетельствуют о том, что, по-видимому, следы этих же соединений присутствуют и в отечественной текстильной продукции.

Таким образом, проведение комплексной оценки качества текстильной продукции в соответствии с Международными Стандартами - одно из возможных путей получения положительных результатов как в области охраны окружающей среды в текстильной промышленности, так и в сфере маркетинга текстильной продукции.

В рамках тематики настоящей статьи не менее интересным представляется решение вопроса о выпуске так называемой "экологически чистой текстильной продукции" (по образу экологически чистых продуктов питания), для получения которой заведомо будут использованы соответствующие "экологически чистые" технологии например, при крашении - природные красители, при отбелке - только пероксид водорода и т.п. Исходным материалом для этой текстильной продукции должен быть волокнистый материал, не содержащий в своем составе в качестве примесей пестицидов, гербицидов, хлорсодержащих органических соединений и других вредных веществ.

2.Современное состояние текстильной промышленности характеризуется увеличением выпуска товарной продукции, существенным возрастанием доли инвестиций (как отечественных, так и зарубежных), возрождением производства на многочисленных текстильных предприятиях, вынужденных (по различным причинам) простаивать с середины 90-х годов прошлого века. 
     Сделать эту положительную динамику стабильной - одна из основных задач системы эффективного управления текстильными предприятиями. 
     Элементом такого эффективного управления является переход работы предприятия на общемировые и общеевропейские нормы, четко оговоренные в международных стандартах серий ИСО-9000 (качество) и ИСО-14000 (экология). Этот переход особенно важен и своевременен в связи со вступлением России в ВТО и общей тенденции к глобализации промышленно развитых стран. 
     Если для текстильных предприятий работа с ориентацией на международный стандарт качества (ИСО-9000) - вещь достаточно известная, то международная сертификация по стандарту ИСО-14000 -еще в новинку. В связи с этим основная цель настоящего доклада - обобщение опыта в современных методологиях и подходах к экологической сертификации текстильной продукции в соответствии с существующими международными стандартами ИСО-14000.

Всестороннее и квалифицированное внедрение этих международных стандартов является основой для построения системы эффективного управления текстильными предприятиями, создает базу для выпуска широкого ассортимента экологически чистых текстильных изделий.

Международный экологический стандарт ИСО-14000 - система экологического менеджмента промышленного предприятия, является наиболее значимой международной природоохранной инициативой, позволяющей сформулировать современную экологическую политику предприятия. 
      Основной документ серии - ИСО 14000 не содержит никаких "абсолютных" требований к воздействию предприятия на окружающую среду, за исключением того, что предприятие в специальном документе должно объявить о своем намерении активно участвовать в охране окружающей среды и все свои действия проводить в соответствии с национальными стандартами в этой области. Основу идеологии экологического менеджмента составляет убежденность, что ключом к созданию экологичного текстильного производства является выстраивание надлежащей организационной структуры и распределение ответственности за охрану окружающей среды на соответствующих уровнях производства. Для текстильного производства особую роль приобретает задача отслеживания экологической чистоты в классической производственной триаде:

[СЫРЬЕ] - [ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО] - [ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ]

Особенно это касается экологической чистоты конечной товарной продукции. Международными стандартами в области экологического качества текстильной продукции (ЕКО-ТЕХ-100) предусмотрено определение в текстильных изделиях следующих основных компонентов:

- тяжелых металлов (мышьяк, свинец, кадмий, хром, кобальт, медь, никель, ртуть);

-летучих органических соединений (формальдегид, толуол, стирол, винилциклогексен, 4-фенилциклогексен, бутадиен, винилхлорид и др.);

-хлорированных органических соединений (хлорфенолы, хлорбензолы, хлортолуолы и др.);

- пестицидов (алдрин, карборил, диелдрин, эндосульфан, эндрин, гептахлор, гептахлорэпоксид, гексахлорбензол, гексахлорциклогексан, линдан, метоксихлор, мирекс, токсафен, трифлураин и др.);

- продуктов деструкции красителей (4-аминобифенил, бензидан, 4-хлор-о-толуидин, 2-нафтиламин, аминотолуолы, производные анизола, бензидина и анилина и др.).

Особое внимание в стандарте ЕКО-ТЕХ-100 уделяется анализу содержания в текстильных материалах пентахлорфенола, который используется в процессе десикации хлопчатника и является основным "поставщиком" суперэкотоксикантов - диоксинов, содержание которых было недавно обнаружено в сточных водах текстильных хлопчатобумажных предприятий. 
     Необходимость проведения достаточно жесткой экологической сертификации текстильной продукции обусловлена двумя основными причинами.

Первое - это желание современного покупателя быть уверенным в качестве, в т.ч. и в экологической чистоте, приобретаемой текстильной продукции. Покупатель должен быть убежден, что эта продукция не содержит токсичных веществ (или содержание этих веществ не превышает установленных пределов) и эта продукция не представляет угрозы для здоровья. Особенно это касается детского ассортимента текстильной продукции. Решение этой проблемы в странах Западной Европы обычно достигается введением для текстильной продукции так называемых эко-этикеток, наличие которых на упаковке свидетельствует об экологической чистоте продукции. Подобная визуализация экологической сертификации текстильной продукции предусматривается в ближайшее время и в России.

Вторым фактором является неизбежность в самом ближайшем будущем более широкого выхода российской текстильной продукции на западно-европейский и мировой рынок. Отсутствие экологического сертификата и экологических маркировок, соответствующих международным стандартам, на отечественную текстильную продукцию может существенно (если не полностью) ограничить ее поступление на этот рынок и не будет способствовать окончательному выходу российской текстильной промышленности из экономической нестабильности.

Не менее интересным представляется также постановка вопроса о специальном выпуске т.н. "экологически чистой текстильной продукции" (по образу экологически чистых продуктов питания), для получения которой заведомо будут использованы соответствующие "экологически чистые" технологии, например, при крашении - природные красители, при отбелке - только пероксид водорода и т.п. Исходным материалом для этой текстильной продукции должен быть волокнистый материал, не содержащий в своем составе в качестве примесей пестицидов, гербицидов, хлорсодержащих органических соединений и других вредных веществ.

Контрольные вопросы:

1.	Назовите основные экологические проблемы, вызываемые  при производстве тканей?

2.	Какие экологические проблемы, вызывают  использование текстильных изделий?

3.	Как  влияет остаток формальдегида на здоровье человека?

4.	Назовите экологические проблемы сточных вод текстильной промышленности?

5.	Какие вредные вещества присутствуют в сточных водах?

6.	Основные загрязнители водных сред?

7.	Какие существую методы очистки сточных вод?

Литература

1. Козлова О.В., Шарнина Л.В. "Экологические проблемы отделочного производства", Иваново, 2015, с.131.

2. Садова, С. Ф.  Экологические проблемы отделочного производства. - М. : МГТУ. Группа "Совъяж Бево", 2012. - 283 с.

3. Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в текстильной  промышленности. -

Л.: Химия, 2014 - 404с.

4. Саркисов О. Р., Любарский Е. Л., Казанцев С. Я. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения окружающей среды. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 232с.

5. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды. М.: Оникс. 2010.

Лекция 30

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МАРКИРОВКА В ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Экологические проблемы, связанные с использованием текстильных изделий

Остатков формальдегида и некоторых соединений тяжелых металлов (большинство из них инертны) может быть достаточно, чтобы вызвать раздражение кожи и сенсибилизацию у людей, носящих окрашенные ткани.

Формальдегид и остатки растворителей в коврах и тканях, использующихся для обивки мебели и штор, будут постепенно испаряться в течение некоторого времени. В закрытых помещениях, где при помощи кондиционеров осуществляется повторная циркуляция воздуха внутри помещения, концентрация этих веществ может достичь уровней, достаточно высоких, чтобы вызвать у находящихся внутри помещения людей симптомы отравления.

Чтобы обеспечить безопасность тканей, установлены предельно допустимые концентрации содержания формальдегида в одежде. В некоторых странах эти лимиты были оговорены в законах (например, Дания, Финляндия, Германия и Япония) и в ответ на возросший образовательный уровень, производители тканей стали добровольно придерживаться соблюдения установленных норм, чтобы получить право использовать экологическую маркировку (рис.1).

Рисунок 30.1. Экологическая маркировка, используемая в текстильной промышленности

Работа в текстильной промышленности, была связана со многими симптомами, относящимися к дыхательным путям, но самый распространенный и наиболее характерный из них - биссиноз. Многие, но не все растительные волокна, задействованные в производстве текстиля, могут вызывать биссиноз. Отличительная черта клинического течения биссиноза - связь с рабочей неделей.

Человек, обычно проработавший несколько лет в текстильной промышленности, жалуется на затруднение дыхания, начинающееся днем в понедельник (или первый день рабочей недели). К вечеру это ощущение пропадает, и работник хорошо себя чувствует всю неделю, пока в следующий понедельник эти симптомы не появляются снова. Такая одышка по понедельникам может оставаться неизменной в течение многих лет или прогрессировать, когда симптомы появляются в последующие рабочие дни, пока затрудненное дыхание не начинает ощущаться всю рабочую неделю и, в конечном счете, даже в выходные и во время отпуска. Когда симптомы становятся перманентными, одышка появляется при физическом напряжении. На этой стадии может присутствовать непродуктивный кашель.

Симптомы понедельника сопровождаются ослаблением функции легких, которое может наблюдаться и в другие рабочие дни даже при отсутствии признаков одышки, однако физиологические изменения не столь явно выражены. Базовая (в понедельник перед началом смены) функция легких ухудшается по мере прогрессирования болезни. Характерные дыхательные и физиологические изменения, отмеченные у больных биссинозом рабочих, классифицированы по стадиям, которые в настоящее время лежат в основе большинства клинических и эпидемиологических исследований. У работников текстильной промышленности часто наблюдаются и другие симптомы, особенно кашель и бронхит. Эти симптомы, скорее всего, являются одним из вариантов раздражения дыхательных путей в результате вдыхания пыли.

Наблюдения за группой рабочих показало, что хронические легочные заболевания служат главной причиной (или предрасполагающим фактором) повышенной смертности. Дело в том, что среди работников в возрасте от 45 до 64 лет, умерших за период 6-летнего исследования, функция легких, обозначаемая как остаточный (измеренная/расчетная), была значительно ослаблена (в среднем на 0,9л).

В то время как профессиональные заболевание в текстильной промышленности развитых стран теперь менее распространены и менее серьезны, в развивающихся странах картина обратная. Биссиноз широко распространен во всем мире, особенно в тех странах, где государственные стандарты не существуют или неточны. В последнем обзоре ученых (2007) отмечалось, что в таких странах, как Индия, Камерун, Эфиопия, Судан и Египет, заболеваемость биссинозом превышает 20%. В 2006 году были обследованы 66 рабочих текстильной фабрики в Хорватии, где средняя концентрация пыли в воздухе составляла 1мг\м3. Биссиноз здесь встречался в два раза чаще, а ежегодное снижение функции легких оказалось почти в два раза больше, чем расчетное для некурящих здоровых людей.

На примере различных отраслей промышленности было доказано, что воздействие азокрасителей приводит к развитию рака мочевого пузыря, существует слабая зависимость между раком мочевого пузыря и контактом с акриловыми волокнами и полиэтиленом. В частности, работники, занимавшиеся крашением этих тканей, были подвержены повышенному риску.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что текстильное производство сопровождается использованием и выделением определенного количества вредных веществ. Незначительное отклонение от предельно допустимых концентраций токсикантов может привести к серьёзным, порой необратимым, последствиям.

Необходимо соблюдать строгий контроль над обеспечением безопасности готовых текстильных изделий и непосредственно самим производственным процессом, проводить анализ уровня загрязнения сырьевых продуктов и токсичность вводимых добавок, а также оценивать дозы поступления токсичных веществ в организм и влияние совокупности приведенных факторов на состояние здоровья рабочих и потребителей.

В настоящее время стало очевидным, что, разрушая и истощая природную среду, невозможно обеспечить устойчивое экономическое развитие общества. Поэтому формирование оптимальной системы природопользования является важнейшей проблемой, решение которой возможно при глубоких знаниях основ экологии, законов развития природы, экономики и организации природопользования всеми специалистами текстильного профиля.

Контрольные вопросы:

1.	Назовите основные экологические проблемы, вызываемые при производстве тканей?

2.	Какие экологические проблемы, вызывают использование текстильных изделий?

3.	Как влияет остаток формальдегида на здоровье человека?

4.	Назовите экологические проблемы готовых текстильных изделий?

5.	Какие вредные вещества присутствуют в текстильных материалах?

6.	Основные загрязнители текстильной продукции?

7.	Какие существую методы очистки от вредных веществ?

Литература

1. Саркисов О. Р., Любарский Е. Л., Казанцев С. Я. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения окружающей среды. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 232с.

2. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды. М.: Оникс. 2010.

3. Козлова О.В., Шарнина Л.В. "Экологические проблемы отделочного производства", Иваново, 2015, с.131.

4. Садова, С. Ф.  Экологические проблемы отделочного производства. - М.: МГТУ. Группа "Совъяж Бево", 2012. - 283 с.

5. Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в текстильной промышленности. - Л.: Химия, 2014 - 404с.

# Заключение

Для предприятий текстильной промышленности важна последовательная политика в применении принципа комплексного использования сырья и отходов и создания малоотходных производств. Для этого необходимо:

1. Разрабатывать и внедрять такие процессы в технологии, которые уменьшают образование отходов производства (например, более рациональные использование исходного сырья, инновационные технологии и т. д.).

2. Создавать условия для наиболее полного извлечения различных соединений из сточных вод, для их утилизации или на данном предприятии, или в других производственных сферах.

3. Систематическое и последовательное применение системы оборотного водоснабжения.

4. Создание более совершенных способов очистки воздуха для конкретных предприятий и цехов с последующей утилизацией выделенных при очистке веществ.

5. Систематическое осуществление экологического просвещения всех работников, занятых в сфере бытового обслуживания и на предприятиях легкой промышленности.

Система оценки результатов учебных достижений обучающихся

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Оценка по традиционной системе | Критерий оценивания знаний обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | отлично | Студент демонстрирует: - глубокое и прочное усвоение программного материала - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение свободно справляться с поставленными задачами; - правильные, обоснованные принятые решения, - навыки использования информации основной и дополнительной специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение разносторонними навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - умение работать с иностранной литературой и информационными ресурсами Интернета; - своевременное и качественное выполнение всех видов заданий. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Студент демонстрирует: - глубокое усвоение программного материала; - полные, последовательные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение справляться с поставленными задачами; - правильные принятые решения, - навыки использования специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | хорошо | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - полное, последовательное, грамотное, без существенных неточностей, изложение ответов по всем видам заданий; - правильное применение теоретических знаний - владение необходимыми навыками при выполнении прикладных задач - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - последовательное изложение ответов по всем видам заданий с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение необходимыми навыками при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала под руководством преподавателя; - владение навыками выполнения всех видов заданий; - способности самостоятельного исправления допущенных ошибок; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - умение изложения ответов с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение приемами при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной литературы под руководством преподавателя - навыки обобщения программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных ошибок с помощью преподавателя; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С+ | 2,33 | 70-74 | удовлетворительно | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточно правильные формулировки при ответах по всем видам заданий; - нарушение последовательности в изложении программного материала; - затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - владение отдельными приемами при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной преподавателем литературы; - навыки обобщения отдельных разделов программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С | 2,0 | 65-69 |  | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - владение отдельными приемами при выполнении заданий - затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - недостаточное владение отдельными приемами при выполнении заданий - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Студент демонстрирует: - усвоение отдельных разделов основного материала; - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - существенные затруднения при применении отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д | 1,0 | 50-54 |  | Студент демонстрирует: - трудности с усвоением отдельных разделов основного материала; - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - неумение применения отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - неумение обобщения отдельных разделов изученного материала; - существенные затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| F | 0 | 0-49 | неудовлетвори-тельно | Студент демонстрирует: - не знание программного материала, - при выполнении всех видов заданий допускаются грубые ошибки; - отсутствие навыков применения отдельных приемов выполнения заданий; - невыполнение отдельных видов заданий, предусмотренных формами текущего, промежуточного и итогового контроля. |

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРА

1. Козлова О.В., Шарнина Л.В. "Экологические проблемы отделочного производства", Иваново, 2015, с.131.

2. Садова, С. Ф.  Экологические проблемы отделочного производства. - М.: МГТУ. Группа "Совъяж Бево", 2012. - 283 с.

3. ГОСТ 3351-74. Вода питьевая. Методы определения вкуса, запаха, цветности и мутности

4. Саркисов О. Р., Любарский Е. Л., Казанцев С. Я. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области загрязнения окружающей среды. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 232с.

5. Голицын А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной среды. М.: Оникс. 2010.

6. Методы определения вредных веществ в атмосфере предприятий легкой промышленности. М., 1990

7. Челноков А.А. Основы промышленной экологии. Учебное пособие / Челноков А.А., Ющенко Л.Ф. – Ми.: Выш. шк. , 2011. – 343 с.

8.  Проскуряков В.А., Шмидт Л.И. Очистка сточных вод в текстильной промышленности. -

Л.: Химия, 2014 - 404с.

9.  Акинин Н.И. Промышленная экология. Принципы, подходы, технические решения. М.: Интеллект. 2011

10.  Калыгин В.Г. Промышленная экология. М.: Академия. 2010.

11. Куликова З.И., Павлов Г.Г. Механизация процессов пылеулавливания в хлопчатобумажном производстве - М.; Легпромбытиздат, 2015, 130с.

12. Ефимов А.Я., Тварткиладзе И.М., Ткаченко Л.И. Очистка сточных вод предпрятий легкой промышленности, Киев, Техника, 2015

ДЖАНПАИЗОВА В. М.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИИ

по   дисциплине

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Подписано в печать «___»__________200 ___г.

Формат бумаги 60-84 1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем_____ п.л.

Тираж _____ экз.    Заказ № ______

________________________________________________________________

(Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г.Шымкент, пр. Тауке хана, 5)