Ф. 7.03-03

Н.С.Умбетов, К.Ж. Пошанова

Методическое рекомендация к СРС и СРСП по дисциплине

инженерная КОМПЬЮТЕРНАЯ графика

Тема: «Геометрическое черчение»

Шымкент, 2018

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.АУЕЗОВА

Кафедра «Архитектура»

Н.С.Умбетов, К.Ж. Пошанова

Методическое рекомендация к СРС и СРСП по дисциплине

инженерная КОМПЬЮТЕРНАЯ графика

Тема: «Геометрическое черчение»

для студентов всех инженерно-технических специальностей

Шымкент, 2018

УДК 515.7

ББК 22.151.3

Составители: Умбетов Н.С., Пошанова К.Ж методическое рекомндация к СРС и СРСП по дисциплине «Инженерная компьютерная графика», тема «Геометрическое черчение» для студентов всех инженерно-технических специальностей.        –Шымкент: Южно – Казахстанский государственный университет  им. М. Ауезова, 2018.     -57с.

Методическое рекомндация составлены в соответствии с требованиями учебного плана и учебной, рабочей учебной программой дисциплины  «Инженерная компьютерная графика» и включает все необходимые сведения по выполнению тем к СРС и СРСП графической работы.

Методические рекомндация по СРС и СРСП  по дисциплине «Инженерная компьютерная графика», тема «Геометрическое черчение» для студентов всех инженерно-технических специальностей.

Рецензент:  Т.К. Киргизбаев  – к.т.н., ст.препод. кафедры «Архитектура» ЮКГУ им. М. Ауезова

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Архитектура» (протокол №_6_ от  «__08__» _01_. 2018г.) и методической комиссией факультета «Строительства и транспорта» (протокол № 6 от  «_12_» _01_.  2018 г.)

Рекомендовано  к  изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ    им. М. Ауезова, протокол № ___ от  «____»_________ 2018 г.

© Южно-Казахстанского  государственного университета им. М.Ауезова

Ответственный за выпуск Пошанова К.Ж.

Введение

Цель методических рекомендаций  – оказание помощи студентам инженерно-технических, технологических и строительных специальностей при выполнений самостоятельной работы по теме «Геометрическое черчение» дисциплины «Инженерная и компьютерная графика». Работа выполняется в среде графического редактора AutoCAD, которая дает возможность моделировать кривые линии и обводы, криволинейные профили различных деталей. В методических рекомендациях даны теоретические основы геометрических построений как графическими способами, так и с средствами  компьютерной графики. Данными методическим рекомендациями студенты могут пользоваться при изучений темы «Геометрическое черчение» по дисциплинам «Инженерная графика», «Инженерная и компьютерная графика», «Компьютерная графика».

Геометрическое черчение

- Общие положения. Целью графической работы по геометрическому черчению является изучение сопряжений, циркульных и лекальных кривых линий, применя-емых в технике, и приобретение навыков по построению чертежей этих кривых.

- Содержание работы. Задание состоит из двух чертежей:

1) построение уклона;

2) построение сопряжение

- Порядок выполнения чертежа.

1. Изучить следующие разделы рекомендуемой литературы:

а) изучить основные положения ГОСТ 2.301-68, 2.302-68, 2.303-68, 2.304-80, 2.306-68, 2.307-68, данные в сборнике стандартов "Единая система конструкторской документации";

б) Чекмарев А.А. Справочник по машиностроительному черчению, 2010, с.493;

2. Подготовить рабочее поле чертежа формата А3 ( 297х 420 ).

3. Построение уклона, конусности и сопряжения.

4. Выполнить сетку для основной надписи.

5. Выполнить надписи чертёжным шрифтом ГОСТ 2.304-80.

6. Обвести чертёж и сдать преподавателю.

Геометрические построения

Построением называют графический способ решения геометрических задач на плоскости при помощи чертёжных инструментов. Геометрические построения такие, как построение параллельных прямых, перпендикулярной прямой в середине отрезка при помощи циркуля и линейки, деление отрезка прямой на равные части, углов при помощи угольников, деление окружности    на   равные   части   и   вписывание   в   неё правильных многоугольников, построение правильных многоугольников и нахождение центра дуги окружности применяют при выполнении чертежей, а также при плоскостной разметке.

- ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

- Построение уклона и конусности

  - Уклон.  Уклон – это величина, которая характеризует наклон одной линии по отношению к другой.

Уклон i прямой АС относительно прямой АВ (рис. 1) определяется как отношение катетов прямоугольного треугольника АВC (отношение разности высот двух точек А и С к горизонтальному расстоянию между ними).

i=hL=BCAB=tgα         					(1)

В черчении величины уклона и конусности можно выразить отношением, процентами или значением угла в градусах.

Рис. 1. Уклон прямой                   Рис. 2. Построение прямой с уклоном 1:5

Задача. Через точку А провести прямую АС с уклоном 1:5 к горизонтальной прямой (рис. 2). Из точки А проводят горизонтальный луч и откладывают на нем пять произвольных равных отрезков. На перпендикуляре, восстановленном из конечной точки В, откладывают одну такую часть. Уклон гипотенузы АС треугольника АСВ будет равен 1:5.

На рис. 3.   показан чертёж профиля сечения швеллера, уклон полок которого равен 10%, что соответствует отношению 1:10.

Рис. 3

  - Конусность.    Конусность  К определяется как отношение разности диаметров D и d двух поперечных сечений конуса к расстоянию между ними (рис. 4).

K=D-dL=2tgα

(2)

| Рис. 4. Конусность | Рис. 5. Построение конусности 1:5 |
| --- | --- |

Конусность, как и уклон, выражается простой дробью, десятичной или в процентах.

На рис. 5  показано построение конусности 1:5. ВС=FЕ.

- Сопряжения

Касание есть плавный переход одной линии в другую. Сопряжение есть плавный переход одной линии в другую, выполненный при помощи промежуточной линии. Чаще всего промежуточной линией служит дуга окружности.

Построение сопряжений основано на следующих геометрических положениях:
а) переход окружности на прямую только тогда будет плавным, когда данная прямая является касательной к окружности (рис. 6, а). Радиус окружности, проведенный в точку касания А, перпендикулярен к касательной прямой;

б) переход в данной точке А с одной окружности на другую только тогда будет плавным, когда окружности имеют в данной точке общую касательную (рис. 6, б).

Рис. 6. Основные понятия сопряжения

Точка касания А и центры окружностей О1 и О2 лежат на одной прямой. Касание называется внешним, если центры О1 и О2 располагаются по разные стороны от касательной (рис. 6, б), и внутренним, если центр находится по одну сторону от общей касательной (рис. 6, в). 	
            В теории сопряжений применяются специфические термины, а именно (рис. 6, г): точка О – центр сопряжения; R – радиус сопряжения: точки А и В – точки сопряжения; дуга АВ – дуга сопряжения.	
           Решение задач на построение сопряжений основано на методе геометрических мест. Геометрическим местом (ГМ) центров окружности сопряжения касательной к прямой является прямая, параллельная данной и отстоящей от нее на расстоянии радиуса окружности сопряжения (рис. 7, а).

Рис. 7. Геометрические места

Геометрическим местом центров окружности сопряжения, касательной к сопрягаемой окружности, является окружность, радиус которой равен сумме радиусов окружности сопряжения и окружности сопрягаемой для внешнего сопряжения (рис. 6, б) и разности радиусов этих окружностей (рис. 6, в) для внутреннего сопряжения.
Алгоритм решения задач на построение сопряжений двух линий при заданном радиусе сопряжения может быть сформулирован следующим образом:

Построить геометрическое место центров окружности сопряжения для одной из сопрягаемых линий.

Построить аналогичное геометрическое место центров для второй сопрягаемой линии.

Точка пересечения построенных геометрических мест является центром сопряжения.

Определить точку сопряжения на первой из сопрягаемых линий.

Определить точку сопряжения на второй из сопрягаемых линий.

В границах между точками сопряжений провести дугу сопряжения.

  - Сопряжение двух пересекающихся прямых линий

Построение сопряжения двух прямых l1 и l2 дугой радиуса R (рис.8, а, б) в соответствии с приведенным выше алгоритмом, осуществляется следующим образом: - на расстоянии, равном R, проводим ГМ (l1’), параллельно прямой l1;

Рис. 8. Построение сопряжение двух пересекающихся прямых

– на таком же расстоянии, параллельно l2, проводим ГМ (l2’)

– в пересечении и отмечаем точку О – центр сопряжения; 
– опускаем из О перпендикуляры на l1 и l2. Соответственно получаем точки А и В      – точки сопряжения;
– с центром в точке О радиусом R между точками А и В проводим дугу сопряжения.

2.2. Сопряжение прямой с окружностью

В общем случае построение сопряжения окружности m радиуса R1 и прямой l окружностью радиуса R (рис. 9, а, б) производится следующим образом:
– на расстоянии R параллельно l проводим (ГМ к прямой);	
– с центром в точке О1 проводим (ГМ к окружности), радиусом равным сумме R и R1 (рис.10.8, а – внешнее сопряжение) или радиусом равным разности R и R1 (рис.9, б – внутреннее сопряжение);	
– точка О пересечения и является центром сопряжения;
– опускаем из О перпендикуляр на прямую l. Получаем точку сопряжения А;	
– через О и О1 проводим прямую и отмечаем точку сопряжения В пересечения ее с окружностью m;	
– с центром в точке О радиусом R между точками А и В проводим дугу сопряжения.

Рис. 9. Построение сопряжения прямой линии с окружностью

2.3. Сопряжение двух окружностей

При построении внешнего сопряжения двух окружностей m1 и m2 дугой заданного радиуса R (рис.10) центр сопрягающей дуги – точка О – определяется пересечением двух геометрических мест и – вспомогательных окружностей радиусов R+R1 и R+R2, проведенных соответственно из центров сопрягаемых окружностей, т.е. из точек О1 и О2. Точки сопряжения А и В определяются как точки пересечения заданных окружностей с прямыми ОО1 и ОО2.

Внутреннее сопряжение дуг радиусов R1 и R2 дугой радиуса R показано на рис. 11.

Рис. 10. Внешнее сопряжение двух окружностей

Рис. 11. Внутреннее сопряжение двух окружностей

Для определения центра О дуги сопряжения проводим из точек О1 и О2 вспомогательные дуги и– два геометрических места – радиусами R–R1 и R–R2. Точка пересечения этих дуг является центром сопряжения. Из точки О через точки О1 и О2 проводим прямые до пересечения с окружностями m1 и m2 и получаем точки сопряжения А и В. Между этими точками и проводится дуга окружности сопряжения радиуса R с центром в точке О.

При смешанном сопряжении (рис. 12) центр сопряжения О определяется в пересечении двух геометрических мест – вспомогательных окружностей радиусов R+R1 и R–R2, проведенных соответственно из центров О1 и О2 . Точки сопряжения А и В лежат на пересечении линий центров ОО1 и ОО2 с дугами заданных окружностей.

Рис. 12. Построение смешанного сопряжения двух окружностей

2.4. Построение касательных прямых

Построение касательных к окружностям основано на том, что касательная прямая перпендикулярна к радиусу окружности, проведенному в точку касания. Построение касательной к окружности из точки А, лежащей вне окружности (рис. 13). Отрезок ОА, соединяющий данную точку А с центром О окружности, делим пополам и из полученной точки О1, как из центра, описываем вспомогательную окружность радиусом О1А. Вспомогательная окружность пересекает заданную в точке В, являющейся точкой касания. Прямая АВ будет касательной к окружности, т.к. угол АВО прямой, как вписанный во вспомогательную окружность и опирающийся на ее диаметр.

Построение касательной к двум окружностям. Касательная к двум окружностям может быть внешней, если обе окружности расположены с одной стороны от нее, и внутренней, если окружности расположены с разных сторон от касательной.

Рис. 13. Построение касательной к окружности

Для построения внешней касательной к окружностям радиусов R1 и R2 (рис. 14) поступаем следующим образом:

– из центра О2 большей окружности проводим вспомогательную окружность радиусом R2–R1;	
– отрезок О1О2 делим пополам;	
– с центром О3 проводим вспомогательную окружность радиусом О3О2;	
– отмечаем точки пересечения двух вспомогательных окружностей - М и N;	
– через точку О2 и полученные точки проводим прямые до пересечения с окружностью радиуса R2. Получаем точки В и D;	
– из центра О1 проводим прямые О1А и О1С соответственно параллельные О2В и О2D до пересечения с окружностью радиуса R1 в точках А и С.

Прямые АВ и СD – искомые внешние касательные к двум окружностям.

Рис. 14. Построение внешней касательной к двум окружностям

Построение внутренней касательной к двум окружностям радиусов R1 и R2 (рис. 15).

Рис. 15. Построение внутренней касательной к двум окружностям

Из центра одной из окружностей, например из О1, проводим вспомогательную окружность радиусом R1 + R2. Делим отрезок О1О2 пополам и из полученной точки О3 проводим вторую вспомогательную окружность радиусом О1О3. Точки М и N пересечения вспомогательных окружностей соединяем прямыми с центром О1 и на их пересечении с окружностью радиуса R1 получаем точки касания А и C. Из точки О2 проводим прямую, параллельную О1А и получаем точку касания В на окружности R2. Аналогично строится точка D. Прямые АВ и СD – искомые внутренние касательные к двум окружностям.

2.5. Циркульные и лекальные кривые

Очертания многих элементов деталей в машиностроении, в строительных конструкциях и различных инженерных сооружениях имеют кривые линии. Кривые, графическое построение которых производят циркулем, называются циркульными кривыми (окружности, коробовые кривые, завитки). Кривые, графическое построение которых выполняется с помощью лекал, называются лекальными кривыми (эллипс, парабола, гипербола и т.д.). Коробовой кривой называется выпуклая замкнутая или незамкнутая линия, состоящая из дуг окружностей разных радиусов.

2.5.1. Овал

Овал – замкнутая коробовая кривая, имеющая две оси симметрии. Построение овала по заданной большой оси АВ может быть выполнено следующим образом (рис. 16):

Рис. 16. Построение овала по большой оси АВ

– большую ось АВ делим на четыре равные части. Точки О1 и О2 являются центрами сопряжения;
– с центром в точке О радиусом ОА проводим дугу до пересечения с вертикальной осью овала в точках О3 и О4, являющихся второй парой центров сопряжения;
– проводим прямые О3О1, О4О1, О3О2 и О4О2, на которых располагаются точки сопряжения;
– из центра О1 радиусом R1=O1A проводим дугу окружности до пересечения ее с прямыми О3О1 и О4О1 в точках N и М, являющихся точками сопряжения;
– аналогично получаем точки сопряжения Е и F;

– дуги МЕ и NF проводим соответственно из центров О4 и О3 радиусом R2, равным О4 Е и О3 F.

2.5.2. Эллипс

Эллипсом называется геометрическое место точек J плоскости, сумма расстояний которых от двух данных точек F1 и F2 есть величина постоянная и равна отрезку АВ (рис. 17, а).

Точки F1 и F2 называются фокусами эллипса; отрезок АВ - большой осью; отрезок СD, перпендикулярный к АВ – малой осью; точка О – центром эллипса. Каждой точке эллипса соответствуют две точки, расположенные симметрично относительно большой и малой осей, и одна точка, расположенная симметрично относительно центра эллипса О. На рис. 17, а точки, симметричные J, обозначены J1, J2 и J3.

Рассмотрим один из способов построения эллипса по большой АВ и малой СD осям (рис. 17, а, б).

Из центра О проводим вспомогательные окружности диаметрами соответственно равным величине большой оси эллипса АВ и малой СD. Для построения любой точки J эллипса (рис. 17, а) из центра О проводим любую секущую прямую и отмечаем точки i и i1 пересечения ее со вспомогательными окружностями. Из точки i на большой окружности проводим прямую, перпендикулярную большой оси АВ, через точку i1 – прямую, перпендикулярную малой оси СD. Точка J пересечения этих прямых является искомой точкой эллипса. Помня о свойстве симметрии эллипса, определяем J1, J2 и J3.

В практической работе (рис.17, б) секущие прямые проводят через точки деления большой окружности на 12 и более равных частей.

Рис. 17. Построение эллипса по большой АВ и малой СD осям

2.5.3. Парабола

Параболой называется геометрическое место точек Р плоскости, равноудаленных от данной точки F (фокуса) и от данной прямой направляющей (директрисы) МN (рис.18,а).

Прямая ВК – ось параболы или главный ее диаметр; F – фокус параболы; точка А – вершина параболы; прямая МN, перпендикулярная к оси параболы, – директриса или направляющая.

Расстояние фокуса F от директрисы МN называется параметром параболы и обозначается р.

Построение параболы по оси АК, вершине А и точке Р, лежащей на очерке параболы, показано на рис. 18, б

Рис. 18. Парабола

Из точек А и Р проводим две взаимно перпендикулярные линии, пересекающиеся в точке В. Отрезки АВ и ВР делим на одинаковое число равных частей, в данном случае на 6. Из вершины А параболы проводим пучок лучей к точкам деления горизонтальной прямой ВР, а из точек деления вертикальной прямой АВ – прямые, параллельные оси АК параболы, до пересечения с соответствующими прямыми первого пучка. Получаемые точки I, II, III… принадлежат параболе.

2.5.4. Гипербола

Гиперболой называется геометрическое место точек плоскости, разность расстояния которых от двух данных точек F1 и F2 есть величина постоянная и равная 2а (рис. 19, а). Постоянные точки F1 и F2 называются фокусами гиперболы, расстояние между ними – фокусным расстоянием. Прямая АВ – действительная ось гиперболы, а прямая СD – мнимая ось гиперболы. Точка О – центр гиперболы.

Построение гиперболы по заданной вершине А и точке Р, лежащей на очерке гиперболы, показано на рис. 19, б. Из точки Р опускаем перпендикуляр на направление действительной оси гиперболы АM и строим прямоугольник АМРN. Стороны РN и РМ прямоугольника делим на одинаковое число частей, например на четыре. Откладываем на оси гиперболы отрезок ОА, равный АМ и проводим два пучка лучей: из точки А к точкам деления 1, 2, 3 и из точки О – к точкам деления 11, 21, 31. Взаимным пересечением этих пучков получаем точки I, II, III, принадлежащие гиперболе.

Построение гиперболы по заданному фокусному расстоянию F1F2 и действительной оси АВ показано на рис. 20.

Рис. 19. Гипербола

Рис. 20. Построение гиперболы по действительной оси АВ и фокусному расстоянию F1F2

Проводим две взаимно перпендикулярные прямые и по данным размерам определяем на горизонтальной прямой положение фокусов F1 и F2 и вершин гиперболы А и В. От фокуса F2 вправо отмечаем произвольные точки 1, 2, 3… так, чтобы расстояние между ними увеличивалось по мере удаления от фокуса. Из фокуса F1 , как из центра, проводим дугу окружности радиусом А-1, а из фокуса F2 – дугу радиусом В-1. В пересечении этих дуг окружности получаем точки I, I правой ветви гиперболы. Соответствующие точки левой ветви находим на пересечении дуг окружностей, проведенных из F1 радиусом В-1 и из точки F2 – радиусом А-1. В такой же последовательности радиусами А-2 и В-2, А-3 и В-3, … находим точки II, III, … искомой гиперболы.

2.5.5. Спираль Архимеда

Спиралью Архимеда называется плоская кривая, описываемая точкой, равномерно движущейся по радиусу-вектору, который в то же время равномерно вращается в плоскости вокруг неподвижной точки 0. Рассмотрим построение спирали Архимеда по заданным центру и шагу (рис.21, 22). Радиусом 0 12 проводят окружность. Отрезок 0 12 и окружность делят на равное число частей, например, на двенадцать; через точки деления окружности 1, 2, ..., 12 и центр О проводят лучи, на которых от центра 0 откладывают отрезки, соответственно равные 1/12, 2/12 и т.д. шага спирали. Лекальная кривая, соединяющая полученные на лучах точки, и будет искомой спиралью.

Рис. 21.

Рис. 22.

- КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА

- Построение чертежа плоской фигуры с элементами сопряжения

в системе AutoCAD

  - Цель графической работы в системе AutoCAD:  Создание слоя. Построение круга, внутреннего и внешнего сопряжения. Создание кругового массива. Поворот объектов. Построение касательной линий к двум окружностям. Выполнение штриховки объекта. Создание размерного стиля. Простановка и редактирование размеров.

3.1  Создания слоя

|  | Чтобы создать слой входим в меню Формат, в падающем меню выбираем Слой… |
| --- | --- |
|  | Выходит диалоговое окно <Диспетчер свойств слоев> с нулевым по умолчанию слоем, который является неиспользуемым слоем. |
|  | Чтобы создать новый слой надо нажать на кнопку <Создать слой>, которая находится в правом верхнем углу. |
|  | Появляется новая строка с наименованием Слой1 -В столбце <Имя> строки Слой1 даем наименование линии (контурная, невиди-мая, осевая, размерная, текст, тонкая). -В столбце <Цвет> нажимаем на кнопку , и выбираем цвет линии по выбору пользователя (синий, фио-летовый, красный, зеленый, коричневый). |
|  | -В столбце <Тип линий> выбираем тип линий , так как она является сплошной линией, для других необходимых типов линий загружаем тип линий. Для этого нажимаем на рабочей строке на тип линий и появляется окно <Выбор типа линий>, здесь нажимаем на кнопку <Загрузить>. |
|  | Появляется окно Загрузка/перегрузка типов линий, которая показывает список существующих типов линий, здесь выбираем необходимый тип линий (например для осевой и центровой линий можно выбрать ACAD_ISO10W100, для линии невидимого контура можно выбрать невидимая2, в подтверждение выбора нажимаем на кнопку<ОК>. -В столбце <Вес линий> выбираем толщину линий, для сплошной контурной линий выбираем 0.70мм, для линии невидимого контура 0.35мм. Для остальных толщину линий можно выбрать 0.25мм. |
| На рисунке ниже приведен пример создания всех необходимых слоев для выполнения графических работ. |  |

  - Построение круга, внутреннего и внешнего сопряжения

Чтобы  построить сопряжения с начало нужно начертить линию и круг.

- Последовательность выполнение Команда <С линиями>

- Нажимаем на команду <С линиями>.

- Команда:

Указываем первую точку.

- Команда:

Указываем вторую точку.

- Для выхода из команды нажимаем на клавишу .

- Далее по заданным размерам чертим осевые линии.

- Примечание:

При построении осевых линий важно, чтобы при пересечении осевых линий их середины совпадали в одной точке.

- Последовательность выполнение Команда<Круг>

- Команда <Круг>, находиться на панели инструментов <Черчение>

- Нажимаем на команду <Круг>

- КомандаУказываем ЛКМ центр круга на пересечении осей.

- Команда:

Набираем на клавиатуре радиус круга R____.

- В подтверждение данного значения нажимаем на клавишу  .

- Последовательность выполнение - поворот объектов вокруг базовой точки.

Команда- Повернуть  Выбрать объект  Enter  Базовая точка  Угол поворота ___  Enter

3.2.1 Пример №1. Внутреннее сопряжение двух окружностей

Порядок выполнения внутреннего сопряжения:

|  | Команда <Сопряжение>, находиться в панели инструментов "Изменить". |
| --- | --- |
| - Нажимаем на команду <Сопряжение> , -Курсор вывести на свободное поле чертежа, и нажать на правую кнопку мыши (ПКМ). В падающем меню выбираем <радиус> -Команда:. Задаем радиус R___сопряжения. -В подтверждение данного значения нажимаем на клавишу. -Команда: Указываем ЛКМ на предполагаемую точку сопряжения первого объекта. -Команда: Указываем ЛКМ на предполагаемую точку сопряжения второго объекта. В результате получим рисунок, который расположен выше. |  |

3.2.2 Пример №2. Внешнее сопряжение двух окружностей

Порядок выполнения наружного сопряжения:

|  | Команда <Круг>, находиться в панели инструментов <Черчение> |
| --- | --- |
| -Нажимаем на команду <Круг>. -Затем вывести курсор на экран, нажимаем на правую кнопку мыши (ПКМ), в падающем меню выбираем <ККР(касс.кас.радиус)>, т.к. нам нужна касательная окружность. -Команда: Указываем предполагаемую точку сопряжения на первом объекте. -Команда: Указываем предполагаемую точку сопряжения на втором объекте. - Команда: Задаем радиус круга R___. В подтверждение данного значения нажимаем на клавишу . В результате получим рисунок расположенный выше. |  |

Далее нужно обрезать ненужную часть круга.

Для этого используем команду <Обрезка>, которая находиться в панели инструментов "Изменить".

3.2.3 Пример №3. Выполнение обрезки объектов

Порядок выполнения обрезки объектов, можно выполнить двумя способами:

1 способ обрезки:

-Нажимаем на команду <Обрезка>. - -Команда: -Нажимаем на клавишу -Команда: ЛКМ нажимаем на ту часть окружности, которую необходимо удалить. -Для выхода из команды нажимаем на клавишу . В результате получился рисунок расположенный выше.

2 способ обрезки:

-Нажимаем на команду <Обрезка>. -Команда: Указываем границу объекта, т.е на объекты, которые сопрягаются дугой сопряжения. - В подтверждение нажимаем на клавишу - Команда: -Указываем ЛКМ на объект удаления. В результате получим рисунок расположенный выше.

3.2.4.  Массив объекта (Множественное копирование)

Пример №4. Массив объекта выполняется в следующей последовательности команд:

| - Команда <Массив> , находиться в панели инструментов "Изменить". |  |
| --- | --- |
| -Нажимаем на команду <Массив>, появляется окно - В окне (показано рисунок выше), т.к. множественное копирование объекта производится по кругу, поэтому делаем метку <Круговой массив> -Чтобы указать Центр круга множественное копирование объекта, нажимаем на кнопку , и на чертеже указываем ЛКМ на центр круга, вокруг которого производится круговой массив. -Число элементов- 8 (4,6,8,12…), Угол закрашивания -360. -Чтобы выбрать объект множественного копирования нажимаем на кнопку <Выбор объектов>. На чертеже ЛКМ выделяем объект(ы) для множественного копирования. В завершение отметки нажимаем на клавишу . |  |
| - Появляется прежнее окно в подтверждение завершение нажимаем на кнопку ОК. |  |
| В результате получим множественное копирование объекта по кругу, рисунок расположенный справа. |  |

3.2.5  Касательная линия к двум окружностям

Пример №5. Касательная линия к двум окружностям выполняется в следующей последовательности команд:

|  | - Команда <С линиями>, находиться в панели инструментов "Черчение". - Команда <Касательная привязка>, находиться в панели инструментов "Объектная привязка". |
| --- | --- |
| - Нажимаем на команду <С линиями> . Нажимаем команду <Касательная привязка> - Команда:Указываем предполагаемую точку касания на первом объекте. - Нажимаем на пиктограмму <Касательная привязка> - Команда: Указываем предполагаемую точку касания на втором объекте - Нажимаем на клавишу. |  |

После того как выполним чертеж нужно будет проставить размер.

  - Создание размерного стиля

Чтобы создать размерный стиль входим в меню Формат, в падающем меню выбираем  Размерный стили:

Выходит окно <Диспетчер размерных стилей>:

- Чтобы создать новый размерный стиль нажимаем на кнопку Новый

- Выходит окно Создание нового размерного стиля

- В поле Имя нового стиля вписываем <3.5> (высота шрифта), затем нажимаем на кнопку Далее

Выходит окно Новый размерный стиль: 3.5

Изменения во вкладках:

- Линии, все остается без изменения

- Символы и стрелки меняем Размер стрелки и Размер метки на <3.5>

- Текст

На строке Текстовый стиль, нажимаем на выделенное место и создаем новый Текстовый стиль, как указано на рисунке, указанном ниже

Изменяем Текстовый стиль, Высоту текста на <3.5> и Ориентацию текста  <Согласно ISO>

- Размещение изменяем метку на <Текст и стрелки>

- Основные единицы в зависимости от масштаба чертежа изменяем масштаб измерений

В подтверждений завершении всех изменений нажимаем кнопку OK, затем выходить начальное окно Диспетчер размерных стилей, здесь нажимаем на кнопку Установить, затем Закрыть.

Созданный размерный стиль показывается на панели  инструментов <Стили>

Приступаем к проставлению размеров. Для этого в панели инструментов "Размер" выбираем необходимые команды.

3.3.1  Простановка размера

Для простановки размеров, выбираем в панели инструментов "Размер" нужную пиктограмму (например - Линейный, Радиус, Диаметр ). Для простановки размера Линейный: Линейный. - Нажимаем на команду Линейный. - Команда: Указываем начало первой выносной размерной линии. - Команда: Указываем начало второй выносной размерной линии. - Команда: Направляя мышкой указываем горизонтальное или вертикальное положение размерной линии.

Для простановки размера Радиус: Радиус - Нажимаем на команду Радиус. - Команда: Курсором выбираем дугу. - Команда: Указываем ЛКМ положения размерной линии. Для простановки размера Диаметр. Диаметр - Нажимаем на команду Диаметр. - Команда: Курсором выбираем дугу. - Команда: Указываем ЛКМ положения размерной линии.

3.3.2  Редактирование размера

Редактирование размера: Для того чтобы редактировать размер необходимо: - Нажать ЛКМ на размер, который необходимо редактировать. - В панели инструментов "Размер" нажимаем на команду <Редактировать размер>. - В падающем меню выбираем <Новый>. - Выходит окно <Формат текста>. - Справа ближе к середине нажимаем на значок @ <Символ> - Затем всплывает список существующих символов, выбираем <Диаметр %%с>. После выбора <Диаметр %%с> появится знак диаметра . Также по необходимости можно набрать текст , чтобы указать количество отверстий . После завершения редактирования текста нажимаем на кнопку ОК. В итоге получаем размер с диаметром или необходимым текстом .

3.4  Построение уклонов и конусности

Для построение уклонов и конусности применяется такой же способ как в инженерная графика.

|  | Построение уклонов и конусностей - Для начала работы щелкните по пиктограмме для вызова команды <С Линиями>. - Выберем точку, через которую проходит линия с уклоном. Как показано в примере, у нас уклон 1:7. Влево отмерим семь единичных отрезков (например, 10*7=70), вверх один (10*1=10) и соединим концы катетов получившегося прямоугольного треугольника. Ее гипотенуза есть линия с уклоном 1:7. - Также выполняем и другие уклоны на чертеже. |
| --- | --- |

3.5  Штриховка объекта

- Для выполнение  штриховки объекта.

Нажимаем на команду <Штриховка>, которая находится  в панели инструментов <Черчение>.

- Выходит окно <Штриховка и градиент>.

- В графе <Тип и массив> выбираем:

Тип: оставляем без изменений <Стандартный>

Образец: ANSI31

Структура: Изображается в зависимости выбора образца.

- В графе <Угол и масштаб> выбираем: Угол наклона штриховых линий в разрезах выбираем: 0 или противоположный 90.       Масштаб: 1

- Затем справа в окне <Контуры> нажимаем на значок  <Добавить: точки выбора>

|  | - Курсором указываем на область штриховки. - По окончанию указаний всех зон штриховки нажимаем на кнопку В завершение штриховки нажимаем на кнопку ОК. |
| --- | --- |

3.6  Образец выполнения графической работы

- Вариант заданий на тему «Геометрическое черчение»

для выполнение графической работы 010201 000 ГЧ

Примечание:  В заданиях знак диаметр (  ) не распознан, и указан как вопросительный знак (?).

Примечание:  В заданиях знак диаметр (  ) не распознан, и указан как вопросительный знак (?).

Примечание:  В заданиях знак диаметр (  ) не распознан, и указан как вопросительный знак (?).

Примечание:  В заданиях знак диаметр (  ) не распознан, и указан как вопросительный знак (?).

Примечание:  В заданиях знак диаметр (  ) не распознан, и указан как вопросительный знак (?).

Примечание:  В заданиях знак диаметр (  ) не распознан, и указан как вопросительный знак (?).

Примечание:  В заданиях знак диаметр (  ) не распознан, и указан как вопросительный знак (?).

Примечание:  В заданиях знак диаметр (  ) не распознан, и указан как вопросительный знак (?).

Примечание:  В заданиях знак диаметр (  ) не распознан, и указан как вопросительный знак (?).

Примечание:  В заданиях знак диаметр (  ) не распознан, и указан как вопросительный знак (?).

3.7  Система оценки результатов учебных достижений обучающихся

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Оценка по традиционной системе | Критерий оценивания знаний обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | отлично | Студент демонстрирует: - глубокое и прочное усвоение программного материала - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение свободно справляться с поставленными задачами; - правильные, обоснованные принятые решения, - навыки использования информации основной и дополнительной специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение разносторонними навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - умение работать с иностранной литературой и информационными ресурсами Интернета; - своевременное и качественное выполнение всех видов заданий. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Студент демонстрирует: - глубокое усвоение программного материала; - полные, последовательные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение справляться с поставленными задачами; - правильные принятые решения, - навыки использования специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | хорошо | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - полное, последовательное, грамотное, без существенных неточностей, изложение ответов по всем видам заданий; - правильное применение теоретических знаний - владение необходимыми навыками при выполнении прикладных задач - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - последовательное изложение ответов по всем видам заданий с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение необходимыми навыками при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала под руководством преподавателя; - владение навыками выполнения всех видов заданий; - способности самостоятельного исправления допущенных ошибок; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| В- | 2,67 | 75-79 | хорошо | Студент демонстрирует: - усвоение программного материала; - умение изложения ответов с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение приемами при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной литературы под руководством преподавателя - навыки обобщения программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных ошибок с помощью преподавателя; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С+ | 2,33 | 70-74 | удовлетворительно | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточно правильные формулировки при ответах по всем видам заданий; - нарушение последовательности в изложении программного материала; - затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - владение отдельными приемами при выполнении практических задач - навыки использования рекомендованной преподавателем литературы; - навыки обобщения отдельных разделов программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С | 2,0 | 65-69 |  | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - владение отдельными приемами при выполнении заданий - затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Студент демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - недостаточное владение отдельными приемами при выполнении заданий - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Студент демонстрирует: - усвоение отдельных разделов основного материала; - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - существенные затруднения при применении отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д | 1,0 | 50-54 |  | Студент демонстрирует: - трудности с усвоением отдельных разделов основного материала; - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении практических заданий; - неумение применения отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - неумение обобщения отдельных разделов изученного материала; - существенные затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| F | 0 | 0-49 | неудовлетвори-тельно | Студент демонстрирует: - не знание программного материала, - при выполнении всех видов заданий допускаются грубые ошибки; - отсутствие навыков применения отдельных приемов выполнения заданий; - невыполнение отдельных видов заданий, предусмотренных формами текущего, промежуточного и итогового контроля. |

Список используемой литературы

- Михайленко В.Е., Пономарев А.П. Инженерная графика. Киев, Выща школа. 1990

- Ж. Ж.Джанабаев «Инженерная компьютерная графика», Шымкент, 2005г. – с.373

- Джанабаев Ж.Ж. Электронный учебник «Инженерная графика».

- Gladfelter D. «AutoCAD 2013 and AutoCAD LT 2013: No Experience Required», Sybex, 2012г. –с.502

- Чекмарев А.А. Инженерная графика. М. Высшая школа. 2001

- Соколова AutoCAD 2009 легкий старт. Москва, 2009.

- Соколова Т. «AutoCAD 2009 для студента», Питер, 2008г. – с.384

- Полещук Н.Н., Савельева В.А.  «AutoCAD 2007», Питер, 2006г. – с.624

- Умбетов Н.С., Пошанова К.Ж.

Методическое указания для лабораторных занятий по дисциплине «Инженерная компьютерная графика» для  студентов инженерно-технических специальностей. Издание Южно-Казахстанского государтсвенного университета им.М.Ауезова, Шымкент, 2014.  С. 98.

- Умбетов Н.С., Пошанова К.Ж.

Методическое указания для практических занятий по дисциплине «Инженерная компьютерная графика» для  студентов инженерно-технических специальностей. Издание Южно-Казахстанского государтсвенного университета им.М.Ауезова, Шымкент, 2015.  С. 92

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение ……………………………………………………………………….. | 5 |
|  | Геометрическое черчение …………………………………………………… | 5 |
|  | Геометрические построения ……………………………………………….. | 5 |
| I | ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА ……………………………………………… | 6 |
| 1. | Построение уклона и конусности ……………………………………………. | 6 |
| 1.1 | Уклон ……………………………………………………………………… | 6 |
| 1.2 | Конусность. ……………………………………………………………… | 7 |
| 2. | Сопряжения ……………………………………………………………….. | 7 |
| 2.1 | Сопряжение двух пересекающихся прямых линий ……………………….. | 9 |
| 2.2 | Сопряжение прямой с окружностью ………………………………………… | 9 |
| 2.3 | Сопряжение двух окружностей ………………………………………………. | 10 |
| 2.4 | Построение касательных прямых …………………………………………….. | 12 |
| 2.5 | Циркульные и лекальные кривые ……………………………………………. | 14 |
| 2.5.1 | Овал …………………………………………………………………………. | 14 |
| 2.5.2 | Эллипс ………………………………………………………………………. | 15 |
| 2.5.3 | Парабола ……………………………………………………………………. | 15 |
| 2.5.4 | Гипербола …………………………………………………………………… | 16 |
| 2.5.5 | Спираль Архимеда ………………………………………………………… | 18 |
| II | КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА ……………………………………………. | 20 |
| 3 | Построение чертежа плоской фигуры с элементами сопряжения в системе AutoCAD ……………………………………………………………………….. | 20 |
| 3.1 | Создания слоя …………………………………………………………………. | 20 |
| 3.2 | Построение круга, внутреннего и внешнего сопряжения …………………. | 22 |
| 3.2.1 | Внутреннее сопряжение двух окружностей ……………………………… | 23 |
| 3.2.2 | Внешнее сопряжение двух окружностей …………………………………. | 24 |
| 3.2.3 | Выполнение обрезки объектов ……………………………………………. | 25 |
| 3.2.4 | Массив объекта (Множественное копирование) ………………………… | 26 |
| 3.2.5 | Касательная линия к двум окружностям …………………………………. | 29 |
| 3.3 | Создание размерного стиля ………………………………………………….. | 31 |
| 3.3.1 | Простановка размера ………………………………………………………….. | 35 |
| 3.3.2 | Редактирование размера ……………………………………………………… | 37 |
| 3.4 | Построение уклонов и конусности …………………………………………… | 38 |
| 3.5 | Штриховка объекта ……………………………………………………………. | 38 |
| 3.6 | Образец выполнения графической работы …………………………………... | 40 |
|  | Вариант заданий для выполнений графической работы 010201 000 ГЧ …... | 41 |
| 3.7 | Система оценки результатов учебных достижений обучающихся | 51 |
|  | Список используемой литературы …………………………………………… | 55 |

Умбетов Н.С., Пошанова К.Ж.

Методическое рекомендация к СРС и СРСП по дисциплине

инженерная КОМПЬЮТЕРНАЯ графика

Тема: «Геометрическое черчение»

для студентов всех инженерно-технических специальностей

Подписано в печать __________________________

(число.месяц.год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 3,56 п.л.

Тираж  100 экз. Заказ № …….*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5